Ұ.С. Сүлейменов, М.Ә. Қамбаров, Р.А. Рысдәулетов

Үйлердің қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу

Шымкент - 2017

Ф. 7.03-18

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Ұ.С. Сүлейменов, М.Ә. Қамбаров, Р.А. Рысдәулетов

Үйлердің қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

5В042000 – Сәулет, 5В072900 – Құрылыс, 5В073000 – Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру мамандықтары студенттері үшін

Шымкент - 2017

УДК 693(075.8)

ББК 38.6 я 7

Сүлейменов Ұ.С. т.ғ.д., профессор, Қамбаров М.Ә. т.ғ.к., доцент, Рысдәулетов Р.А. т.ғ.к., доцент / Оқу құралы. – Шымкент, М. Әуезов атындағы ОҚМУ. 2017ж. - 89 бет.

Оқу құралында сыртқы қоршаулары жоғары жылуқорғағыш қасиеттерге ие заманауи энергиятиімді үйлер құрылысының жаппай қарқындауына және қолданыстағы құрылыстарды модернизациялау жұмыстарының қарқындауына байланысты инженерлік қосымшалар мәселесіне ерекше көңіл бөлінген, сонымен бірге есептеулерді орындауға нақты нұсқаулар келтіріліп, оқу құралына қосымшаларда есептеулерге қажетті анықтамалық материалдар берілген.

Оқу құралы 5В042000 – Сәулет, 5В072900 – Құрылыс,  5В073000 – Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша оқытатын құрылыс бағытындағы жоғары оқу орындары мен факультеттерге арналған және «Үйлерді жылулық қорғау», «Құрылыс физикасы» мен «Өндірістік құрылыс негіздері» пәндерінің оқыту бағытына сәйкес келеді.

Рецензенттер:                            Ибрагимов Қ.И. т.ғ.к., доцент

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

Жаңабай Нұрлан.  т.ғ.к.

«КазМолЗавод» ЖШС директорв

Ешимбетов Ш.Т. т.ғ.д.

«Төл-құрылыс» ЖШС директоры

Оқу құралы «Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларының технологиялары» (хаттама №3, 25.10.2017ж.) «Сәулет» (хаттама №3, 24.10.2017ж.), кафедраларының мәжілістерінде және «Құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясы мәжілісінде қаралған (хаттама №3, 30.10. 2017ж.).

ISBN

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015ж.

Алғы сөз

Бұл оқу құралы 5В042000 – Сәулет, 5В072900 – Құрылыс,  5В073000 – Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша оқытатын құрылыс бағытындағы жоғары оқу орындары мен факультеттерге арналған және «Үйлерді жылулық қорғау», «Құрылыс физикасы» мен «Өндірістік құрылыс негіздері» пәндерінің оқыту бағытына сәйкес келеді.

Оқу құралын жазу, қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеулердің түрлі әдістерін біріктіру, материалдарды оқу құралы ретінде қолданыстағы жобалау нормалары мен стандарттардың негізгі ережелеріне сәйкестендіріу, сонымен бірге пәндерді оқытудың теориялық негізін құрайтын ережелерді жүйелендіру қажеттілігімен негізделген.

Оқу құралының мазмұны 8 бөлімде баяндалған және өзінің құрамына ғимараттар қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу теориясының негізгі бөлімдерін ендіреді: ғимараттың сыртқы қабырғасын жылутехникалық есептеу, ғимарат жабынының көпқабатты, әртекті жабын конструкциясын жылутехникалық есетеу,  жылытылған едендер конструкцияларын жылутехникалық есептеу, мөлдір қоршау конструкцияларын есептеу, жылдың жылы мерзіміндегі қоршау конструкцияларының жылуорнықтылығын есептеу, еден бетінің жылумеңгеруін есептеу, сыртқы қоршаулардың ылғалдылық тәртібін есептеу, қоршау конструкцияларының ауа өткізуге қарсыласуын есептеу.

Оқу құралында сыртқы қоршаулары жоғары жылуқорғағыш қасиеттерге ие заманауи энергиятиімді ғимараттар құрылысының жаппай қарқындауына және қолданыстағы құрылыстарды модернизациялау жұмыстарының қарқындауына байланысты инженерлік қосымшалар мәселесіне ерекше көңіл бөлінген, сонымен бірге есептеулерді орындауға нақты нұсқаулар келтіріліп, оқу құралына қосымшаларда есептеулерге қажетті анықтамалық материалдар берілген.

Бұл оқу құралын М. Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік университеті «Сәулет» және «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары технологиялары» кафедраларының оқытушылары жасаған.

Авторлар оқу құралын оқу кезінде оқырмандарда пайда болатын ұсыныстар мен пікірлерге алдын ала алғыс білдіреді. Пікірлер мен ұсыныстарды мына мекенжайға жолдауларыңызды өтінеміз: 160012. Шымкент қаласы, Тауке-хана даңғылы, 5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Сәулет» кафедрасы.

Кіріспе

Адамдардың ғимараттарда өмір сүруі мен іс-әрекеті, конструкциялардың қажетті тұрақтылығы мен сенімділігі, жылыту үшін жұмсалатын жылу энергиясының шығыны төмен жағдайдағы техникалық құралдардың жұмысына қажетті климаттық жағдайлар мен жылыту мерзімі кезіндегі ғимараттарды желдетуге қажетті микроклиматты қамтамасыз ету, ғимаратарды жылулық қорғауға қажетті талаптарға сәйкес қоршау конструкцияларын жобалау арқылы жүзеге асырылады. Қоршау конструкцияларын жобалау кезіндегі маңызыды кезең, бөлме ортасының қолайлы параметрлерін және ғимараттың қажетті эксплуатациялық сапасын қамтамасыз етуге бағытталған оның жылутехникалық есептеулерін жүргізу болып табылады.

Нормативті құжаттарда ғимараттарды жылулық қорғаудың төмендегі көрсеткіштері бекітілген:

а) ғимарат қоршау конструкциялары жеке элементтерінің жылуөткізуге қарсыласуы;

б) бөлме ішіндегі ауа температурасы мен қоршау конструкциясы бетіндегі және ішкі бет температурасының шық температурасынан жоғарылығы арасындағы температура ауытқуын көрсететін санитарлық-гигиеналық көрсеткіш;

в) ғимараттың көлемдік жобалық шешімдері мен бөлмедегі микроклиматты қалыптастыру мен сақтауға қажетті нормаланатын көрсеткіштерге қол жеткізді ескеру арқылы ғимараттың түрлі қоршау конструкцияларының жылу қорғау шамаларын реттеуге мүмкіндік беретін ғимаратты жылытуға қажетті жылу энергиясы.

Ғимаратты жылулық қорғау талаптары тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда «а» және «б» немесе «б» және «в» көрсеткіштерінің талаптары, ал өндірістік ғимараттарда «а» және «б» көрсеткіштерінің талаптары сақталған жағдайда ғана орындалды деп есептеледі.

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерге байланысты төмендегі жылутехникалық талаптар қойылады:

- жылдың суық мерзімінде қажетті жылутехникалық қасиеттерді қамтамасыз ету;

- жылы мезгілде жылуорнықтылықты қамтамасыз ету;

- қажетті ауаөткізгіштікті қамтамасыз ету;

- мүмкін болатын буөткізгіштікті қамтамасыз ету;

- бөлмелердегі қажетті температуралық - ылғалдылық режимді қамтамасыз ету;

- қоршаудың бетінде конденсат пайда болуының алдын алу мақсатында бөлме ішіндегі ауа мен қоршау конструкциясы беті температуралары арасындағы қажетті айырмашылықты қамтамасыз ету.

Ғимараттың қоршау конструкцияларына қойылатын көрсетілген жылутехникалық талаптарды сақтау сыртқы қоршауларды жылутехникалық есептеулер арқылы тексеріледі.

Қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеулерді, жылдың суық және ыстық мезгілдері үшін құрылыс ауданын, ғимаратты қолдану жағдайларын, ғимаратты қолдану мақсаты мен қоршау конструкциялары және бөлмелерге МСН 2.04-02-2004  [1], МСП 2.04-101-2001[2], СН РК 2.04-21-2004 [3] и СНиП РК 2.04-03-2002 [4] нормаларына сәйкес қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды ескере отырып жүргізеді.

Бұл оқу құралында сыртқы қабырғаның, жабынның, едендердің, ғимараттың қасбеттік жүйелерін жылутехникалық есептеулер, жылдың жылы мезгіліндегі қоршау конструкцияларының жылуорнықтылығын есептеу, қоршау конструкцияларының ылғалдылық тәртібі мен олардың ауаөткізуге қарсыласуын есептеу мәселелері қарастырылады.

1 Ғимараттардың қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу үшін бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданыны климаты мен бөлме ішіндегі микроклиматтың есептік параметрлері

Ұйлердің қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу және жылуоқшаулау қасиеттерін анықтау үшін бастапқы мәліметтер ретінде, құрылыс ауданының климаттық парметрлері, бөлменің микроклиматтық параметрлері мен қоршау конструкциялары құрылыс материалдарының жылуфизикалық сипаттамалары қабылданады.

Жылдың суық және ыстық мерзімдері үшін қажетті климаттық параметрлерін анықтау үшін төмендегі нормативті әдебиеттер қолданылады [3,5].

Жылдың ыстық және суық мерзімдері үшін құрылыс ауданы сыртқы ауаның есептік параметрлерімен сипатталады. Суық мерзім үшін   бастапқы мәліметтер ретінде: жылыту мерзімі кезіндегі сыртқы ауаның орташа температурасы,  , суық бескүндік кезіндегі сыртқы ауаның есептік қысқы температурасы ең суық тәуліктер үшін және қамтамасыз ету коэффициенті 0,92 немесе 0,98 болатын абсалют төмен температура; жылыту мерзімінің ұзақтығы тәулік; сыртқы ауаның орташы ылңалдылығы,  қабылданады.

Жылы мерзім үшін бастапқы мәліметтер ретінде жылы мерзім (шілде) кезіндегі желдің орташа жылдамдығының ең төмен мәні  , шілде айындағы орташа температура , тік және шашыраңқы күн радиациясының ең жоғары жалпы мәні,  тік және шашыраңқы күн радиациясының ең жоғары орташа мәні, шілде айындағы сыртқы ауа температрасының тәуліктік ауытқуының ең жоғарғы амплитудасы қабылданады.

Қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу кезінде мәндері тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін ГОСТ 30494-2011 [6] (қосымша А) ал өндірістік ғимараттар үшін ГОСТ 12.1.005-88 [7] (қосымша Б) реттелетін және бөлме ішіндегі ауаның температурасы және салыстырмалы ылғалдылығымен анықталатын бөлмені қолдану мақсаты және қолану жағдайларын ескеру маңызды.

Ғимарат ішіндегі ауаның есептік параметрлері оңтайлы мәндерден кем болмауы тиіс.

Жылы шатырлар мен техникалық жертөлелер үшін ауаның есептік температурасын 20С төмен болмайтындай, ал тұрғын үйлердегі жылытылмайтын басбалдақ алаңдары үшін 50С төмен болмайтындай етіп қабылдайды [3].

Есептік салыстырмалы ылғалдылық  пен ішкі ауаның есептік температурасы кезіндегі ғимарат ішіндегі шық нүктесінің температурасы  жылдың суық және ыстық мерзімдері үшін В қосымша негізінде анықталуы мүмкін [2].

Ғимараттар қоршау конструкцияларындағы құрылыс материалдарының бастапқы есептік көрсеткіштері ретінде [2]:

- жылуөткізгіштік коэффициенті , А немесе В қолану жағдайлары үшін;

- жылумеңгеру коэффициенті (24 сағаттық мерзімде) , А немесе В қолану жағдайлары үшін;

- меншікті жылусыйымдылығы (құрғақ күйінде)  ;

- буөткізгіштік коэффициенті немесе буөткізуге қарсылығы  ;

- ауаөткізгіштігі немесе ауаөткізуге қарсылығы  немесе  (терезе немесе балкон есіктері үшін );

- қоршау сыртқы бетінің күн радиациясын сіңіру коэффициенті қабылдыныды.

Құрылыс материалдары капиллярлы-кеуекті дене ретінде қоршаған ортадан ылғалды қарқынды түрде сіңіреді. Сондықтан, қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу кезінде (жылуөткішгіштіктің есептік коэффициенті мен жылусіңіру) материалдардың жылутехникалық сипаттамалары ылғалдылық аймақтары мен бөлменің ылғалдылық тәртібіне сәйкес қабылданады. Құрылыс ауданының ылғалдылық аймағы құрғақ, қалыпты немесе ылғалды болуы мүмкін және СНиП 2.04-2002 [4] сәйкес Қазақстан мен ТМД територия карталары негізінде анықталады. Ғимарат бөлмелеренің ылғалдылық тәртібін, қысқы мерзімде ауаның орташа температурасы мен ылғалдылығына сәйкес 1 кестеге сәйкес анықтайды [4].

Кесте 1 – Ылғалдылық тәртібі

| Үй бөлмесінің тәртібі | 0С температура кезіндегі ішкі ауаның ылғалдылығы ,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 дейін | 12 жоғары, 24 дейін | 24 жоғары |
| Құрғақ | 60 дейін | 50 дейін | 40 дейін |
| Қалыпты | 60 жоғары, 75 дейін | 50 жоғары, 60 дейін | 40 жоғары, 50 дейін |
| Ылғалды | 75 жоғары | 60 жоғары,75 дейін | 50 жоғары, 60 дейін |
| Сусоқты | - | 75 жоғары | 60 жоғары |

Үйлердің қоршау конструкцияларының (А және Б) қолдану жағдайларын, ылғалдылық аймағы мен бөлменің ылғалдылық тәртібін ескеру арқылы 2 кестеге сәйкес анықтайды.

Кесте 2 - Ылғалдылық аймағы мен бөлменің ылғалдылық режиміне байланысты қоршау конструкцияларының қолдану жағдайлары

| Ғимарат бөлмесінің ылғалдылық тәртібі (1 кестеге сәйкес) | Ылғалдылық аймақтарындағы А және Б қолдану жағдайлары |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құрғақ | қалыпты | ылғалды |
| Құрғақ | А | А | Б |
| Қалыпты | А | Б | Б |
| Ылғалды немесе сусоқты | Б | Б | Б |

А және Б қолдану жағдайларына сәйкес қоршау конструкцияларының материалдары үшін жылуөткізгіштік  және жылусіңіру  коэффициенттерінің мәндері, 3* қосымша СНиП 2.04-03-2002 [4] немесе Е қосымшаға  МСП 2.04-101-2001 [2] сәйкес таңдалады.

2 Үйлердің сыртқы қоршау қабырғасын жылутехникалық есептеу

2.1 Қоршаудың жылытқыш қабатының қалыңдығын анықтау

Үйлердің сыртқы қабырғасының көпқабатты қоршау конструкциясын жылутехникалық есептеуді орындау әдістемесін қарастырайық. Негізгі мәселе қабырға конструкциясындағы жылытқыш қабаттың қалыңдығын анықтау болып табылады.

Жылдың суық мерзімі үшін жылутехникалық есептеулерді жүргізу кезінде ең алдымен жобаланатын қабырғаның конструкциялық шешімдері п.2.1 СНиП 2.04-03-2002 [4] немесе п. 5.5 СН РК 2.04-21-2004* [3] сәйкес қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайлар мен қолайлы микроклиматты қалыптастыруға мүмкіндік беретіндігіне көз жеткізу қажет. Бұл кезде жылуберуге қажетті қарсылықты (м2·0С)/Вт, төмендегі формулаға сәйкес анықтайды:

,                                      (1)

мұндағы - СНиП 2.04-03-2002 3* кестесіне [4] қоршау конструкциясы сыртқы бетінің, сыртқы ауаға байланысты орналасуына сәйкес қабылданатын коэффициент;

– өндірістік ғимараттар үшін ГОСТ 12.1005-88* [7] и ГОСТ 30494-2011 [6] сәйкес қабылданатын ішкі ауаның есептік температурасы, 0С;

- СНиП РК 2.04-01-2010 [5] сәйкес қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы, 0С,;

– СНиП 2.04-03-2002 [4] 2* кестесі негізінде жылыту мерзіміндегі тәулік-градусы мен ғимарат немесе бөлме типіне сәйкес қабылданатын, қоршау конструкциясының ішкі беті мен ішкі ауа температурасы арасындағы нормативті температуралық ауытқу.

Жылыту мерзіміндегі градус-тәулігі , 0С-тәулік, СН РК 2.04.21-2004 3.3* кестесі немесе төмендегі формула негізінде анықтайды:

,                                          (2)

мұндағы - (1) формуладағы шама,  - жылыту мерзіміндегі орташа температура, 0С және - СНиП РК 2.04-01-2010 [5] кестесіне сәйкес ауаның орташа тәуліктік температурасы 80С тең немесе төмен болған кездегі жылытыу мерзімінің ұзақтығы, тәулік.

Жылуберуге қажетті қарсылық мәні ретінде , (м2·0С)/Вт есептеулер кезінде (1) және (2) формулаға сәйкес анықталған мәндер қолданылады.

Көпқабатты қоршау конструкцияларының жылуберуге келтірілген қарсылығының есептік мәні төмендег формуламен анықталады:

,                                                     (3)

мұндағы - (1) формулаға сәйкес анықталған шама; - қоршау конструкциясының термиялық қарсылығы, (м2·0С)/Вт; - СНиП 2.04-03-2002 [4] 6* кестесіне сәйкес қабылданатын қоршау конструкциясы сыртқы бетінің жылберу коэффициенті.

1 суретке сәйкес кезекті орналасқан біртекті қабаттары бар қоршау конструкциясының термиялық қарсылығы , (м2·0С)/Вт, жеке қабаттардың термиялық қарсылықтарының қосындысы ретінде төмендегі формула негізінде анықталады:

,                                          (4)

мұндағы  - (5) формулаға сәйкес анықталатын қоршау конструкциялары жеке қабаттарының термиялық қарсылығы, (м2·0С)/Вт; - СНиП 2.04-03-2002 [4] 4 қосымшасына немесе Г қосымшаға сәйкес қабылданатын тұйық ауа қабатының термиялық қарсылығы.

Сурет 1- Қабырғаның көпқабатты қоршау конструкциясының есептік сызбасы

Рис. 1

Көпқабатты қоршау конструкциясы қабатының термиялық қарсылығы (м2·0С)/Вт, төмендегі формуламен анықталады:

(5)

мұндағы - қабат қалығдығы, м; - СНиП 2.04-03-2002 [4] 3* қосымшасы немесе МСП 2.04-101-2001 [3] Е қосымшасы негізінде қабылданатын қабат материалының есептік жылуөткізгіштік коэффициенті.

(3) теңдеудің оң жағын қоршау конструкциясының жылуберуге қажетті қарсылығының таңдалған есептік мәніне теңестіру арқылы, жылытқыш қабат қалыңдығын алдын-ала анықтау теңдеуін аламыз:

.                           (6)

Жылытқыш қалыңдығының есептелген мәні қоршау конструкциясын біріздендіру және жылытқыштың стандартты қалыңдығы талаптарына сәйкес реттелуі тиіс.

Күйдірілген кірпіш негізіндегі сыртқы қабырғаның қалыңдығы 0,25; 0,38; 0,51; 0,64м, ал сыртқы қабырғалық панельдердің қалыңдығы – 0,20; 0,25; 0,30; 0,40м етіп, пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан, минералды талшық негізіндегі плиталардың қалыңдығы бұйымға ГОСТ және ТЖ сәйкес таңдалады.

Конструкцияның жалпы қалыңдығындағы жылытқыштың конструкциялық қалыңдығын таңдаған соң, қоршаудың барлық қабаттары үшін жылуберуге нақты жалпы қарсылықты, Вт/(м2·0С) төмендегі формуламен анықтаймыз:

.                                             (7)

СНиП 2.04-03-2002 [4] п. 2.1 талабын тексереміз:

(8)

Егер (6) талап орындалмаса, онда жылытқыш ретінде жылуөткізгіштік коэффициенті , Вт/(м2·0С) төмен материалды таңдау немесе қалыңдықты , м арттыру қажет.

Қабырғаның қабылданған сыртқы қоршауының жылуөткізгіштік коэффициенті, Вт/(м2·0С) төмендегі теңдеумен анықталады:

,                                                         (9)

мұндағы - (7) формулаға сәйкес есептелген жылуберуге нақты қарсылық,  Вт/(м2·0С).

Мысал 1. Бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Ғимаратты қолдану мақсаты – тұрғын үй. Бөлменің ылғалдылық тәртібі – қалыпты. Ғимарат қабырғасының қоршау конструкциясы үш қабаттан тұрады: қалыңдығы м керамзитобетон (кг/м3); пенополистирол негізіндегі жылытқыш қабат (кг/м3);  СНиП 2.04-03-2002г [4] 1* қосымшасына сәйкес  қалыңдығы м керамзитобетон

( кг/м3). Шымкент ылғалдылықтың құрғақ аймағында орналасқан, бөлмелердің ылғалдылық тәртібі қалыпты. Демек, 2 кестеге сәйкес есептелетін қоршау конструкциясы А жағдайында қолданылады.

Жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәнін формулаларға сәйкес анықтаймыз:

- ГОСТ 30494-211 бөлмедегі сәйкес ішкі ауаның есептік температурасы  тең;

- қоршау конструкциясы сыртқы бетінің, сыртқы ауаға байланысты орналасуын ескеретін коэффициент коэффициент ;

- қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы ;

- жылыту мерзіміндегі градус-тәулігі мен ғимарат немесе бөлме типіне сәйкес қабылданатын, қоршау конструкциясының ішкі беті мен ішкі ауа температурасы арасындағы нормативті температуралық ауытқу  ;

- қоршаудың ішкі қабатының жылуберу коэффициенті Вт/(м2·0С);

- қоршаудың сыртқы қабатының жылуберу коэффициенті  Вт/(м2·0С);

- жылыту мерзімінің ұзақтығы  тәулік;

- жылыту мерзімінің орташа температурасы 0С;

- керамзитбетон негізіндегі қоршау конструкциялары қабаттарының жылуөткізгіштік коэффициенті -  Вт/(м2·0С);

- пенополистирол негізіндегі жылытқыш қабаттың жылуөткізгіштік коэффициенті - Вт/(м2·0С).

Есептеуді орындау реті

1.(1) формулаға сәйкес жылуберуге қажетті қарсылықты анықтаймыз:

(м2·0С)/Вт.

2. (2) формуламен жылыту мерзіміндегі градус-тәулігін анықтаймыз , 0С·тәулік

0С·тәулік

3. СНиП 2.04-03-2002 1* кестесіне сәйкес энергияүнемдеуді ескерген жағдайдағы жылуберуге қарсылық шамасы , (м2·0С)/Вт - 2,33 (м2·0С)/Вт тең.

4. Қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайлар мен қолайлы микроклиматты қалыптастыруға мүмкіндік беретін қажетті қарсылықты (м2·0С)/Вт, энергияүнемдеуді ескерген жағдайдағы жылуберуге қарсылықпен  (м2·0С)/Вт салыстырамыз және келесі есептеулер үшін салыстырылған мәндердің үлкенін қолданамыз – 2,33 (м2·0С)/Вт.

5. (6) формуламен пенополистирол негізіндегі жылытқыштың алдын-ала қалыңдығын  анықтаймыз:

м.

Панельдің өлшемдерін біріздендіру талаптарына сәйкес панельдің жалпы қалыңдығын м деп қабылдаймыз, сонда жылытқыштың қалыңдығы м тең болады.

6. Алынған көпқабатты қоршау үшін нақты жылуберуге қарсылықты (7) теңдеуге сәйкес нақтылаймыз:

(м2·0С)/Вт.

3,23 (м2·0С)/Вт >2,33 (м2·0С)/Вт) болғандықтан жылутехникалық есептеудің талабы орындалды.

7. Жобаланатын қоршау конструкциясы үшін жылуберу коэффициентін (9) формуламен анықтаймыз:

Вт/(м2·0С).

2.2 Сыртқы қабырға қоршау қабаттары арқылы температураның бөлінуін есептеу

Сыртқы қоршаудың сапасы мен жылутехникалық қасиеттерін бағалау кезінде оның жылуберуге қарсылығының мәнін білумен қатар, ішкі және сыртқы ауа температураларының берілген мәндеріндегі қоршаудың кез келген қимасындағы температураның мәнін, қоршаудың ішкіжәне сыртқы беттерінің жылуберу коэффициентерін, жылуөткізгіштік коэффициенті тең материалдың жұқа қабаттарын білу де маңызды.

Қоршаудың ішкі бетінің температурасына ерекше көңіл бөлінеді, себебі оған санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес жол беруге болмайтын және қоршау әрлеу қабатының бұзылуына алып келетін конденсаттың түзілуі тәуелді болады.

2.2.1 Көпқабатты қоршаудағы температураның бөлінуін есептеудің аналитикалық әдісі

Қоршаудағы температураның бөлінуін стационар жағдайдар үшін төмендегі ретпен есептеуге болады.

Қоршау арқылы өтетін жылудың мөлшері, кез келген х қимасы үшін тұрақты және мына формуламен есептеледі:

.                                               (10)

(10) формуладан қоршаудағы температуралық өрісті есептеу үшін төмендегі формуланы алуға болады:

,                                  (11)

мұндағы,- (1) формулаға сәйкес сәйкесінше бөлме ішіндегі және сыртқы ауаның температурасы, 0С,; - (3) формулаға сәйкес шама;  - ішкі ауадан қоршаудың ішкі бетіне дейінгі жылу қабылдауға қарсылығын ескерген жағдайдағы, бөлме ішіндегі ауадан қарастырылатын  қимасына дейінгі жылуберуге қарсылық, (м2·0С)/Вт; - қарастырылатын  қимадағы температура ,0C.

Жылуберуге қарсылық әрбір қабатта және беттерде жылутехникалық әртектілік коэффиицентіне тең пропарционалдық коэффициентпен біркелкі азаяды деп есептейік.

Жылутехникалық әртектілік коэффициенті конструкцияның жылыту тиімділігін сипаттайтын көмекші шама, және ол СНиП 2.04-03-2002 [4] 6а кестесіне сәйкес анықталады.

Қабырғаның қалыңдығы бойынша температураның бөлінуі төмендегі формуламен анықталады:

(12)

Қоршаудың жылуберуге қарсылық шамасы R0 қабаттардың орналасу ретіне тәуелді болмайды, бірақ та қоршаудың басқа жылутехникалық көрсеткіштері қабаттардың орналасу ретіне тәуелді. Сондықтан қоршаудың жылутұрақтылығы мен ылғалдылық тәртібін есептеуді оңайлату үшін, қабаттарды нөмірлеу ішкі қабаттан сыртқа қарай ретпен жүргізіледі.

Мысал 2. 1 мысалда көрсетілген бастапқы мәліметтер негізінде негізгі қоршау қабаттарындағы температураның бөлінуін есептейміз.

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

- ішкі ауаның есептік температурасы  0С;

- сыртқы ауаның есептік температурасы  0С;

- жылуберуге келтірілген қарсылық (м2·0С)/Вт;

- қабырғаның үшқабатты констукциясы үшін жылутехникалық әртектілік коэффициенті .

- қоршаудың ішкі бетінің жылуберу коэффициенті Вт/(м2·0С).

Есептеулерді жүргізу реті.

1. Қабырғаның ішкі бетіндегі температуаны есептейміз

0С

2. Әр қабат беттеріндегі температураны есептейміз

0С

0С

3. Қабырғаның сыртқы бетіндегі температураны есептейміз және сыртқы қабырғадағы температураның бөліну сұлбасы 2-суретте көрсетілген

0С

Сурет 2 – Сыртқы қабырғадағы температураның бөлінуі

2.2.2 Көпқабатты қоршаудағы температураның бөлінуін есептеудің графикалық әдісі

Көпқабатты қоршаулардағы температураның бөлінуін анықтау үшін графикалық әдісті қолдану тиімді. Температураның бөлінуін графикалық әдіспен анықтау кезінде бастап  дейінгі масштабтағы барлық термиялық қарсылықтар горизанталь осте біртіндеп қалдырылады.

3 суретке сәйкес алынған нүктелер арқылы вертикаль сызықтар жүргізіледі. Вертикаль остерде температуралар қалдырылады: бір жағынан бөлме ішіндегі ауа температурасының мәні tint, ал екінші жағынан температура масштабындағы сыртқы ауа температурасының мәні text.

Алынған tint және text нүктелерін түзумен жалғайды. Сәйкес вертикаль сызықтар мен көлбеу түзудің қиылысу нүктелері, қоршаудың қабаттары шекараларындағы температураларды бейнелейтін бөліктер ұзындығын білдіреді.

Сурет 3 – Көпқабатты қоршаудағы температураны есептеудің графикалық әдісі

Оң температураларды  горизанталь ось бойынша жоғарыға, ал теріс температураларды төменге орналастырады.

Графикалық әдіс стационар жағдайда қоршау арқылы өтетін жылу ағыны q шамасы бойынша қоршаудың кез келген қабатында бірдей екендігін көрсететін тәуелділікке (10) негізделген. 3 суретке сәйкес қабаттағы температуралық ауытқудың оның термиялық қарсылығына қатынасы, температуралық көлбеу түзудің горизанталь осіне тангенсіне сәйкес келеді:

(13)

(13) теңдеуден көпқабатты қоршаудың кез келген нүктесіндегі температуралық сызықтың көлбеулігі бірдей болу керек екендігі шығады. Температуралық сызықты конструкцияның сызбасына өткізген кезде, горизанталь өлшемдер қоршау қабаттарының масштабында кездесетін болғандықтан, температуралық сызық көлбеулігінің тұрақтылығы байқалмайды. Ұзындықтар масшатбында температуралық сызық сынық болады (2 суретті қараңыз), бөліктердің көлбеулігі  жылуөткізгіштік коэффициентінің мәні төмен болатын қабаттарда жоғары болады және керісінше.

3 Ғимараттың көпқабатты, әртекті жабын конструкцияларын жылутехникалық есептеулер

Тәжірибеде сыртқы қоршау материалы қабатының (қабырғалар, жабын плиталары, қабатаралық плиталар) біртектілігі жылуоқшаулағыш немесе жылуөткізгіш қосымшалармен, ауа қабаттарымен т.б. бұзылады.

4 суретке сәйкес көпқабатты жабын конструкциясын жылутехникалық есептеу ретін қарастырайық, бұл жағдайда бірінші қабаттағы материалдың біртектілігі, қабатаралық плитадағы ауа қабатымен бұзылған.

Сурет 4 – Көпқабатты қоршау жабын конструкциясының сызбасы

Бірінші кезеңде қоршау жабын конструкцияларына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес (1) формула негізінде жылуберуге қажетті қарсылық  (м2·0С)/Вт анықталады.

Жабын жылытқышының жылуоқшаулағыш қабатының бастапқы қалыңдығы , м (6) формулаға сәйкес анықталады.

Бірақ та бірінші қабатта материалдың біртектілігі жылу ағынының параллель және препендикуляр бағыттарында бұзылғандығын екскеру қажет. Осыған байланысты ол қабаттың жылуберуге термиялық қарсылығы конструкцияның жылуберуге келтірілген термиялық қарсылығы  ретінде анықталады.

Жылуберуге келтірілген термиялық қарсылық шамасы R0r төмендегідей анықталады.

Көпқуысты қабатаралық плитаны есептеу кезінде қоршау конструкциясы шартты түрде жылу ағаны қозғалысына параллель бағыттағы жылутехникалық жағынан алғанда ұқсас телімдерге жазықтықтар арқылы бөлінеді, бұл жағдайда біреулері біртекті (бір түрлі материалдан), екіншілері (әртекті) болуы мүмкін.

Бұл телімдердің термиялық қарсылықтары (м2·0С)/Вт, төмендегі формуламен анықталады:

,                                        (14)

мұндағы - конструкцияның жеке телімдерінің ауданы, м2; - конструкцияның жеке телімдері термиялық қарсылығының мәндері, біртекті телімдер үшін ол (5) формулаға сәйкес анықталады, ал әртекті телімдер үшін де солай, бірақ СНиП 02.04-03-2002 [4] 4 - қосымшаға сәйкес ауа қабатының жылуберуге термиялық қарсылығын  м2 0С/Вт ескеру арқылы.

Көпқуысты жабын плиталарын есептеу кезінде қоршау конструкциясы шартты түрде жылу ағаны қозғалысына перпендикуляр бағыттағы жылутехникалық жағынан алғанда ұқсас телімдерге жазықтықтар арқылы бөлінеді, бұл жағдайда біреулері біртекті (бір түрлі материалдан), екіншілері (әртекті) болуы мүмкін.

Бұл барлық телімдердің термиялық қарсылықтары (м2·0С)/Вт, біртекті телімдер үшін (5) формулаға сәйкес, ал әртекті телімдер үшін (14) формулаға сәйкес аныұталады.

Көпқуысты плита қоршау конструкциясы әртекті қабатының кетрілген термияық қарсылығы  (м2·0С)/Вт, төмендегі формуламен анықталады:

(15)

Егер , -дан 25% көп артық болса, онда  СНиП 2.04-03-2002 [4] п.2.8 және 2.9* сәйкес температуралық өрісті есептеу негізінде анықтау қажет болады.

Бұл әдістемеге сәйкес ауаның ішкі есептік температурасы  мен ауаның сыртқы есептік температурасы , 0С кезіндегі температуралық өрісті есептеу нәтижелері бойынша қоршау конструкциясының ішкі және сыртқы  беттерінің орташа температуралары анықталады да, тһмендегі формулаға сәйкес жылу ағынының шамасы , Вт/м  есептеледі:

,                                     (16)

мұндағы , ,  - (1) формулада көрсетілген шамалар,  - (3) формулада көрсетілген шама.

Конструкцияның келтірілген термиялық қарсылығы , (м2·0С)/Вт төмендегі формуламен анықталады:

,                                            (17)

мұндағы - (16) формулаға сәйкес шама.

Әртекті қоршау конструкциясының жылуберуге келтірілген қарсылығы  (м2·0С)/Вт төмендегі формуламен анықталады:

(18)

Жылуберуге келтірілген қарсылықты есептеген соң, (6) формулаға сәйкес жылытқыштың қалыңдығы  анықталады:

(19)

Төмендегі формуламен жабынның көпқабатты конструкциясының жылуберуге нақты қарсылығын анықтайды:

,                                 (20)

мұндағы , , ,, ,  - (7) теңдеуде көрсетілген шамалар,  - (15) немесе (17) формулада көрсетілген шама.

жағдайы тексеріледі                           (21)

(21) жағдай орындалмаған кезде жылуөткізгіштік коэффициенті , Вт/(м2·0С) төмен жылуоқшаулағыш материал таңдалады немесе жылытқыштың қалыңдығын , м арттырады.

(9) формула бойынша қабылданған жабын конструкциясының жылуберу коэффициенті , Вт/(м2·0С) анықталады.

Мысал 2. Бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Ғимаратты қолдану мақсаты – тұрғын үй. Бөлменің ылғалдылық тәртібі – қалыпты. Құрылыс ауданының ылғалдылық ауданы – құрғақ. Конструкцияны қолдану жағдайы – А. 5 суретке сәйкес ғимарат жабынының қоршау конструкциясы көпқабатты біріктірілген жабын, төмендегі қабаттардан тұрады: – көлемдік тығыздығы кг/м3, көп қуыстан тұратын ені 1,2 м және қалыңдығы м тең темірбетонды плита; буоқшаулағыш  - қалыңдығы м тең битум мастикасы (кг/м3); жылытқыш – минералды талшық кг/м3; тегістеуші қабат – қалыңдығы м тең цементті-құмды араласпа (кг/м3); гидроизоляция – қалыңдығы м тең үш қабатты рубероид (кг/м3).

Сурет 5 – Көпқабатты жабын қоршау конструкциясы

Есептеу формулаларындағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

- ГОСТ 30494-2011 [6] сәйкес бөлмедегі ішкі ауаның есептік температурасы 0С;

- сыртқы ауға байланысты қоршау конструкциясы сыртқы бетінің орналасуын ескеретін коэффициент ;

- қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы 0С;

- қоршау конструкциясының ішкі бетінің арасындағы нормативті температуралық ауытқу 0С;

- қоршаудың ішкі бетінің жылуберу коэффициенті Вт/(м2·0С);

- қоршаудың сыртқы бетінің жылуөткізгіштік коэффициенті Вт/(м2·0С);

- жылыту мерзімінің ұзақтылығы тәулік;

- жылыту мерзімінің орташа температурасы 0С;

- жабын конструкциясы қабаттарының жылуөткізгіштік коэффициенттері Вт/(м2·0С), Вт/(м2·0C), Вт/(м2·0С), Вт/(м2·0С);

- жылытқыштың жылуөткізгіштік коэффициенті Вт/(м2·0С);

- жабынның қоршау конструкциясы қабаттарының қалыңдығы м, м, м.

Есептеулерді жүргізу реті

1. (1) формулаға сәйкес жылуберуге қажетті қарсылықты анықтаймыз:

(м2·0С)/Вт.

2. (2) формуламен жылыту мерзімінің градус-тәулігін есептейміз, , 0С·тәулік:

0С·тәулік

3. СНиП 2.04-03-2002 [4] 1* кестесіне сәйкес және энергияүнемдеуді ескерген жағдайдағы қоршаудың жылуберуге қарсылық шамасы 7 2,33 (м2·0С)/Вт тең.

4. Қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайлар мен қолайлы микроклиматты қалыптастыруға мүмкіндік беретін қажетті қарсылықты (м2·0С)/Вт, энергияүнемдеуді ескерген жағдайдағы жылуберуге қарсылықпен   (м2·0С)/Вт салыстырамыз және келесі есептеулер үшін салыстырылған мәндердің үлкенін қолданамыз – 2,33 (м2·0С)/Вт.

5. Темірбетонды көпқуысты плитаның келтірілген термиялық қарсылығын  анықтаймыз. Есептеуді жеңілдету мақсатында плитаның диаметрі 160 мм тең қуыстарын, аданы соған тең және қабырғалары квдраттармен ауыстырамыз:

мм

6. 5 суретке сәйкес плитаның жылуберуге термиялық қарсылығын әрбір қабат үшін жеке есептейміз, жылу ағыны қозғалысына параллель (А-А және Б-Б) және перпендикуляр (В-В; Г-Г және D-D).

А. Жылу ағыны қозғалысына параллель бағытта плитаның термиялық қарсылығын , (м2·0С)/Вт, екі өзіне тән А-А және Б-Б қималар үшін есептейміз. А-А қимасындағы конструкцияны қалыңдығым, жылуөткізгіштік коэффициенті (м2·0С)/Вт тең және термиялық қарсылығы  СНиП 2.04-03-2002 [4] 4 қосымшасына сәйкес (м2·0С)/Вт болатын қалыңдығы м тең ауа қабықшасы бар темірбетонның екі қабаты түрінде көрсетеміз.

Сонда А-А қимасының термиялық қарсылығы:

(м2·0С)/Вт тең болады

Б-Б қимасындағы конструкцияны қалыңдығы м, жылуөткізгіштік коэффициенті Вт/(м2·0С) тең темірбетон қабаты түрінде көрсетеміз. Сонда Б-Б қимасының термиялық қарсылығы төмендегідей болады:

(м2·0С)/Вт

(14) теңдеуден мынаны аламыз

(м2·0С)/Вт,

мұндағы – А-А қимасындағы қабаттар ауданы, м2 тең, - Б-Б қимасындағы қабаттар аудан, м2 тең.

Б. 5 суретке сәйкес жылу ағыны қозғалысына перпендикуляр бағытта плитаның термиялық қарсылығын , (м2·0С)/Вт, екі өзіне тән В-В, Г-Г және D-D қималар үшін есептейміз. В-В және D-D қималарындағы конструкцияны қалыңдығым, жылуөткізгіштік коэффициенті (м2·0С)/Вт тең темірбетон қабаты түрінде болады. Сонда В-В және D-D қималарындағы термиялық қарсылық бір-біріне тең болады

(м2·0С)/Вт.

СНиП 2.04-03-2002 [4] 4 қосымшасына сәйкес қалыңдығым тең Г-Г қимасындағы ауа қабықшасының термиялық термиялық қарсылығы (м2·0С)/Вт тең болады.

Г-Г қимасындағы қалыңдығы м, жылуөткізгіштік коэффициенті  Вт/(м2·0С) темірбетон қабатының термиялық қарсылығы төмендегідей анықталады:

(м2·0С)/Вт.

(14) теңдеуден мынаны аламыз

(м2·0С)/Вт,

мұндағы - Г-Г қимасындағы ауа қабықшасының ауданы, м2, м2 тең.

(м2·0С)/Вт анықтаймыз.

және термиялық қарсылықтардың арасындағы айырмашылық

құрайды.

Темірбетонды жабын плитасының жалпы келтірілген термиялық қарсылығын (11) формула бойынша анықтаймыз

(м2·0С)/Вт.

7. Алдымен жылытқыштың қажетті қалыңдығын төмендегі формуламен анықтап аламыз

Жылытқыштың қалыңдығын м тең деп аламыз.

8. Жабынның көпқабатты конструкциясының жылуберуге жалпы нақты қарсылығын төмендегі формуламен нақтылаймыз

Жылутехникалық есептеудің (8) жағдайы

(2,758 (м2·0С)/Вт)>2,33 (м2·0С)/Вт болғандықтан, орындалды.

9. (9) формулаға сәйкес қабылданған жабын конструкциясының жылуберк коэффициентін есептейміз

Вт/(м2·0С).

4 Жылытылған едендер конструкцияларын жылутехникалық есептеу

4.1 Тосындарға қойылған жылытылған едендерді есептеу

Жылутехникалық тұрғыдан алғанда едендер жылытылған және жылытылмаған, тосындардағы несмесе жерге қойылған болып жіктеледі. Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда тек қана жылытылған едендер қолданылады. Еден астындағы температуралық өріс түрліше болады: сыртқы қабырғаға жақындаған сайын топырақтың температурасы төмендей береді. Ондай едендерді сыртқы қабырғадан бастап ғимараттың ішіне қарай, әрбір аймақта тұрақты температура болатындай етіп, ені 2м болатын төрт аймаққа шартты түрде бөліп қарау қабылданған.

6 суретке сәйкес тосындарда орналасқан жылытылған едендер үшінеденнің әрбір жеке аймағы үшін жылберуге термиялық қарсылықты , (м2·0С)/Вт төмендегі формулалармен анықтайды:

I зона - ;

II зона - ;                               (18)

III зона - ;

IV зона - ;

мұндағы ,,, - жылытылмаған едендердің жылуберуге термиялық қарсылықтарының мәндері, (м2·0С)/Вт, сәйкесінше сандық мәндері мынаған тең 2,2; 4,3; 8,6; 14,2; - тосындардағы едендердің жылытқыш қабатының жылуберуге термиялық қарсылықтарының қосындысы, (м2·0С)/Вт.

Сурет 6 – Тосындағы еден конструкциясы

Тосындағы едендердің жылытқыш қабатының жылуберуге термиялық қарсылығы мәндерін , (м2·0С)/Вт, төмендегі формуламен есептейді:

,                                            (23)

мұндағы- СНиП 2.04-03-2002 [4] 4 қосымшасына сәйкес қабылданатын ауа қабықшасының термиялық қарсылығы, (м2·0С)/Вт;- ағаш негізіндегі жабынның қалыңдығы, м; - СНиП 2.04-03-2002 [4] 3 қосымшасына сәйкес қабылданатын жабын материалдың жылуөткізгіштік коэффициенті (м2·0С)/Вт.

Тосындардағы жылытылған едендердің жеке аймақтарының жылуберу коэффициенттері , Вт/(м2·0С) төмендегі формулалармен есептеледі:

I аймақ - ; II аймақ - ; III аймақ - ;

IV аймақ - .                                               (24)

Мысал 3. Бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Ғимаратты қолдану мақсаты – тұрғын үй. Бөлменің ылғалдылық тәртібі – қалыпты. Құрылыс ауданының ылғалдылық аймағы – құрғақ. Конструкцияны қолдану жағдайы - А. Тосындағы еден конструкциясы: қалыңдығы м көлденең талшықты және жылуөткәзгәштәк коэффициенті Вт/(м2·0С) тең қарағай тақтай негізіндегі төсеніш (кг/м3). Биіктігі м тең ауа қабаты және ауа қабатының термиялық қарсылығы (м2·0С)/Вт СНиП 2.04-03-2002 [4] 4 қосымшасына сәйкес 0,19 (м2·0С)/Вт тең.

Есептеулерді жүргізу реті.

Еденнің жеке аймақтарының жылуберуге термиялық қарсылықтарын  (м2·0С)/Вт, төмендегі формулалар негізінде есептейміз (22):

(м2·0С)/Вт;

(м2·0С)/Вт;

(м2·0С)/Вт;

(м2·0С)/Вт.

Тосындағы еден конструкциясының жеке қабаттарының жылберу коэффициенттерін мына формулалармен анықтаймыз (24)

Вт/(м2·0С);

Вт/(м2·0С);

Вт/(м2·0С);

Вт/(м2·0С).

4.2 Жердегі жылытылған едендерді жылутехникалық есептеу

Егер құрылыстың бірінші қабаттарында және жертөле бөлмелерінде еденнің негізі ретінде жер қолданылса, онда 7 суретке сәйкес конструкцияның әрбір қабаты нақты бір қызметті атқаратындай еденнің көпқабатты жылытылған конструкциясы құрылады. Бұндай конструкцияларда еден арқылы жылу жоғалтуды төмендету мақсатында жылудоғарғыш материал қабаты қолданылады, және ол материалдың жылуөткізгіштігі төмен, сығуға беріктігі жоғары және қолдану кезінде өзінің жылуфизикалық параметрлерін сақтау қабілеті болуы тиіс.

Сурет 7 – Жердегі жылытылған едендердің конструкциясы

Мұндай едендерді де лагадағы едендер сияқты сыртқы қабырғадан бастап ғимараттың ішіне қарай, әрбір аймақта тұрақты температура болатындай етіп, ені 2м болатын төрт аймаққа шартты түрде бөліп қарау қабылданған.

Жердегі едендер жеке аймақтарының жылуберуге термиялық қарсыласуы , (м2·0С)/Вт (22) формуламен анықталады.

Жердегі жылытылған едендер қабаттарының термиялық қарсыласу мәндерінің қосындысы, 7 суретке сәйкес төмендег формуламен анықталады:

,                                      (25)

мұндағы ,, и  - көпқабатты конструкция жеке қабаттарының қалыңдығы, м; - жылытқыш қабат қалыңдығы, м; , ,, - СНиП 2.04-03-2002 [4] 3* қасымшасына сәйкес анықталатын жеке қабаттардың жылуөткізгіштік коэффициенті Вт/(м2·0С),  - жылытқыштың жылуөткізгіштік коэффициенті, Вт/(м2·0С).

Жердегі жылытылған едендердің жеке аймақтары үшін жылуберу коэффициенті , Вт/(м2·0С), (24) формулаға сәйкес анықталады.

4.3 Еденнің беткі қабатының жылусіңіруін есептеу

Үйлердің конструкциялық элементі ретінде еденде жүк көтергіш және қоршау қызметтерін атқарады. Сондықтан оған да бөлмедегі нысандар мен еден конструкциялары арасындағы жылуалмасуға байланысты болатын жылутехникалық талаптар қойылады.

Адамның еден бетімен жанасуы кезінде қатты тоңазуын болдырмау үшін еденнің сіңіретін жылуы, адам ағзасының жылу реттеу жүйесі жұмысы кезінде адам денесіне келетін жылумен сәйкес келуі қажет. Барлық жағдайларда да адам денесінің тоңазуы, санитарлық-гигиеналық нормалармен рұқсат етілетін температурадан төмен бомауы тиіс.

Адам мен еден арасындағы жылуалмасу жылусіңіру коэффициентімен сипатталатын еден материалының жылулық белсенділік шамасымен анықталады. Конструкция бетінің жылусіңіруі деп, қоршау конструкциясы бетінің жылуды сіңіру немес беру қасиеті айтылады.

Едендерді жылутехникалық есептеу кезінде жылулық белсенділік сипаттамасы ретінде еден бетінің жылусіңіру көрсеткіші Bm(м2∙0C) қолданылады. Бұл шама еден мен адамның температуралары арасындағы айырмашылық 10С тең болған жағдайдағы, уақыт бірлігі ішінде еден бетінің бірлігі қанша жылу энергиясын сіңіретіндігін көрсетеді.

Сондықтан СНиП РК 2.04-03-2002 [4] п.4.1. сәйкес, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар, өндірістік кәсіпорындар бөлмелері мен жылытылатын өндірістік ғимараттар едендері бетінің жылумеңгеру көрсеткіші Вт/(м2·0С), СНиП РК 2.04-03-2002 [4] 11 кестесінде немесе 3-кестеде көрсетілген нормалық шамалардан артық болмауы шарт.

Кесте 3 – Едендер беті жылусіңіру көрсеткіштерінің нормалық шамалары  Вт/(м2·0С).

| Үйлер, бөлмелер және жеке бөлмелер | Еден бетінің жылусіңіру көрсеткші (нормалық шама)Bm(м2∙0C) |
| --- | --- |
| 1. Тұрғын үй ғимараттары, ауруханалар, денсаулық мекемелері (ауырухана, клиника, стационарлар және госпиталдар), диспансерлер, амбулатория-поликлиникалық мекемелер, перзентханалар, балалар үйі, мүгедектер мен қариялар үйлері-интернаттары, жалпы білім беретін балалар мектебі, балалар бақшалары, нәрестелер үйі(комбинаттары), балалар үйі мен балаларды қабылдау, бөлу мекемелері | 12 |
| 2. Қоғамдық ғимараттар (1п көрсетілгендерінен басқа); өндірістік кәсіпорындарды көмекші ғимараттары мен бөлмелері; жеңіл дене жұмысы (I категория) орындалатын жылытылатын бөлмелердегі тұрақты жұмыс орындары бар бөлмелер | 14 |
| 3. Орташа салмақтағы дене жұмысы (II категория) орындалатын өндірістік ғимараттардың жылытылатын бөлмелеріндегі тұрақты жұмыс орындары бар бөлмелер | 17 |

Келесі жағдайларда еден беті жылусіңіру көрсеткіштері нормаланбайтындығын атап өтеміз:

- еденнің бетінің температурасы 23 ºС артық болған жағдайда;

- ауыр дене жұмысы (III категория) орындалатын өндірістік ғимараттардың жылытылатын бөлмелерінде;

- өндірістік ғимарттарда, егер тұрақты жұмыс орыны болып табылатын телімдер арнайы ағаш щиттермен немесе жылуоқшаулаушы кілемдермен төселге болса;

- қолданылу мақсаты адамдардың ұдайы болуымен байланысты болмайтын қоғамдық ғимараттардың бөлмелері (музей және көрмелердің залдары, театрлар мен кинотеатрлар фойесі т.б.)

Еден бетінің жылусіңіру көрсеткішін есептеу, жылуалмасуға қатысатын белсенді қабаттың төменгі шекарасының орналасуын ескеру арқылы жүргізіледі. Егер материал қабатының жылуфизикалық қасиеттерінің жылуды сіңіру мөлшері шамасына әсері, жалпы әсердің 95% құраса, ондай материал қабаты белсенді деп аталады. Есептеу кезінде жылу инерциясы шамасы D түрінде ескеріледі.

Еден бетінің жылумеңгеру көрсеткіші  Вт/(м2·0С) төмендегі әдістеме негізінде анықталады. Егер еденнің төселімі (еден конструкциясының бірінші қабаты),  жылу инерциясына ие болса, онда еден бетінің жылумеңгеру көрстекіші Вт/(м2·0С) төмендегі формуламен анықталады:

(27)

Егер еден конструкциясының алғашқы n қабаттарының (n≥1) жалпы жылулық инерциясы , бірақ та (n+1)-қабаттың жылулық инерциясыболса, онда еден бетінің жылумеңгеру көрсеткіші n- қабаттан бастап 1- қабатқа дейін конструкция қабаттары беттерінің жылусіңіру көрсеткіштерін біртіндеп есептеу арқылы анықталады:

- -ші қабат үшін мына формуламен

(28)

- i-ші қабат үшін (i=n-1; n-2…1)  мына формуламен:

(29)

Еден бетінің жылумеңгеру көрсеткіші , 1-ші қабаттың жылумеңгеру көрсеткішіне  тең деп қабылданады.

(27)...(29) формулаларында – (5) формуламен анықталатын еден конструкциясы - ші және - ші қабаттарының термиялық қарсыласуы (м2∙0C)/Bm;

– СНиП 2.04.-03-2002 [4] 3* қосымшасына сәйкес қабылданатын еден конструкциясы материалдарының есептік жылуcіңіру коэффициенттері, Вт/(м2·0С).

Еденнің ішкі бетінің жылумеңгеруі  Вт/(м2·0С), қабаттардың орналасу ретіне тәуелді болады. Егер еденнің ішкі бетінде жылусіңіру коэффициенті S жоғары материал орналасса, онда  Вт/(м2·0С) мәні артады және ол бөлмеде қолайлы жағдайды қалыптастыруға кері әсерін тигізеді. Демек, едендер үшін конструкцияның бірінші қабатының жылумеңгеру коэффициентінің мәні S төмен, ал термиялық қарсыласу R мәні жоғары болуы тиіс.

Еден конструкциялары төмендегі талап орындалған жағдайда ғана ішкі беттегі жылумеңгеруге қойылатын талаптарды қанағаттандырады

(30)

мұндағы - СНиП 2.04-03-2002 [4] 11* кестесіне сәйкес қабылданатын еденнің ішкі беті жылумеңгеру көрсеткішінің нормативті мәндері.

Егер (30) жағдай орындалмаса, еденнің ішкі бірінші бетін ауыстыру және жылумеңгеру коэффициенті s төмен, термиялық қарсыласуы R жоғары материалды таңдау қажет.

Мысал. Бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Бөлменің ылғалдылық тәртібі – қалыпты. Ылғалдылық аймағы – құрғақ. Ғимаратты қолдану мақсаты – А, жертөле үстіндегі еден конструкциясы: төсеніш – қалыңдығы  емен негізіндегі паркет ; жылытқыш қабат – қалыңдығы  тең пенобетон ; буоқшаулағыш қабат – қалыңдығы тең шусыз мастика ; көтергіш қабат – қалыңдығы  тең темірбетонды плита .

Есептік формулалардағы жылутехникалық сипаттамалардың мәндері:

- еден конструкциясы жеке қабаттарының жылуөткізгіштік коэффициенттері

, , ,

- еден конструкциясы жеке қабаттарының жылусіңіру коэффициенттері

, , ,

,

- еден беті жылусіңіруінің нормалық көрсеткіштері

Есептеуді орындаудың реті

1. (5) формулаға сәйкес еден конструкциясы жеке қабаттарының термиялық қарсыласуын анықтаймыз  R,:

,

,

,

2. Еденнің жеке қабаттарының жылулық инерциясын төмендегі формуламен анықтаймыз:

болғандықтан, күрт тербеліс қабаты , , бірінші қабатта орналасқан.

СНиП 2.04-03-2002 [4] п.4,2* сәйкес D1=R1∙S1>0,5  жағдайы үшін жылулық инерция көрсеткішін (27) формуламен анықтаймыз:

(30) жағдайды тексереміз

(10< 12

Талап орындалады, демек еден конструкциясы жылумеңгеру талаптарына жауап береді.

5 Жылы мерзімдегі қоршау конструкцияларының жылутұрақтылығын есептеу

Қоршау конструкцияларының жылутұрақтылығын тексеру шілде айындағы орташа температурасы 21ºС және жоғары болатын құрылыс аудандары үшін жүргізіледі. Сыртқы ауа температурасының ауытқуы ºC циклді түрде жүретіндігі белгілі, және 8 суретке сәйкес синусоид заңына бағынады.

Сурет 8 – Сыртқы қоршау бетіндегі жылу ағыны мен температураның ауытқуы

Бұл ауытқулар өз кезегінде қоршау конструкциясы ішкі бетінің нақты температурасының ауытқуын  тудырады. Қоршау конструкциясы ішкі беті температурасының ауытқуы  9- суретте бейнеленген.

Сурет 9 – Көпқабатты қоршаудағы температураның ауытқуы

Қоршау конструкцияларының жылутұрақтылығы ретінде қоршаудың сыртқы жылулық әсерлердің ,0С ауытқуы кезінде, ішкі беттегі температураның, 0С салыстырмалы тұрақтылығын сақтап қалу және бөлмедегі қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету қасиетін түсіну қажет. Есептеудің нормативті әдістемесіне сәйкес, қоршау конструкциясының ішкі беті температурасының ауытқу амплитудасы  қоршау конструкциясының ішкі беті температурасы ауытқуының талап етілетін амплитудасынан жоғары болмауы тиіс:

(31)

Жылутұрақтылыққа тексеру горизанталь (едендер, жабындар), сонымен бірге вертикаль (қабырғалар) қоршаулар үшін де жүргізіледі.

Бірінші кезеңде санитарлық-гигиеналық талаптарды ескере отырып, қоршаудың ішкі беті температурасы ауытқуының талап етілетін амплитудасын  0С төмендегі формуламен есептейді:

(32)

мұндағы- СНиП 2.04.01-2010 [5] бойынша анықталатын шілде айындағы сыртқы ауаның орташа айлық температурасы.

Қоршаудың ішкі беті температурасының ауытқуы  , төмендегі формуламен анықталатын есептік температуралардың ауытқуы 0С, нәтижесінде жүреді:

,                                  (33)

мұндағы- СНиП РК 2.04-01-2010 [5] сәйкес қабылданатын шілде айындағы сыртқы ауа температурасы тәуліктік ауытқуының ең жоғарғы амплитудасы 0С; ρ - СНиП 2.04-03-2002 [4] 7 қосымшасына сәйкес қабылданатын қоршау конструкциясының сыртқы беті материалының күн радиациясын сіңіру коэффициенті; - сыртқы қабырғалар үшін СНиП РК 2.04-01-2010 [5] сәйкес 5-кесте бойынша батыс бағыттағы тік жазықтықтар үшін және жабындар үшін 4-кесте бойынша көлденең жазықтық беттер үшін қабылданатын, сәйкесінше күн радияциясының (тікелей және шашырау) максимал және орташа мәнінің жиынтығы; – төмендегі формуламен анықталатын жазғы жағдайдағы қоршаудың сыртқы бетінің жылуберу коэффициенті

,                                 (34)

мұндағы- СНиП РК 2.04-01-2010 [5] сәйкес қабылданатын қайталануы 16% жоғары болатын, шілде айындағы румб бойынша жел орташа жылдамдығының ең аз көрстекіші, бірақ 1м/с кем емес.

Қоршадың ішкі бетіндегі нақты ауытқулардың шамасы , 0С қоршаудың терең қабаттарында температураның ауытқу амплитудасының Аt сөнуіне ықпал ететін материалдың қасиетіне тәуелді болады. Сонымен бірге сөну коэффициентін төмендегі формуламен анықтайды

,               (35)

мұндағы e – натурал логарифнің негізі, 2,718 тең; D – қоршау конструкциясының жылулық инерциясы; s,s2…sn -  СНиП 2.04-03-2002 [4] 3* қосымшасына сәйкес қабылданатын қоршау конструкциясы жеке қабаттары материалдарының есептік жылумеңгеру коэффициенттері  – қоршау конструкциясы жеке қабаттары материалының жылумеңгеру коэффициенттері  - (1) формулада көрсетілген шама; - (33) формулада көрсетілген шама.

Қоршау конструкциясының жылулық инерциясы төмендегі формуламен анықталады:

,                                (36)

мұндағы - (5) формулаға сәйкес анықталатын қоршау конструкциясы жеке қабаттарының термиялық қарсыласуы, ;  - (35) формулада көрсетілген шама.

Жеке қабат сыртқы бетінің жылумеңгеру коэффициенті оның жылулық инерциясы мәніне тәуелді болады және бөлменің ішкі бетінің бірінші қабатынан бастап сыртқа қарай есептеу арқылы анықталады. Демек, (35) формуладағы қабаттарды нөмірлеу реті ішкі беттен бастап, сыртқа қарай бағыттағы қабылданады.

Сыртқы беттің жеке қабаттарының жылумеңгеру коэффициентінанықтау үшін, алдымен (36) формулаға сәйкес D жылулық инерцияны есептеп алады.

болған жағдайдағы қабаттың сыртқы бетінің жылумеңгеру коэффициентін , СНиП 2.04-03-2002[4] 3* қосымшасына сәйкес қабылданатын осы қабат материалының есептік жылусіңіру коэффициентіне тең деп қабылдаймыз.

Қабаттың жылулық инерциясы  болған кезде, сыртқы беткі қабаттың жылусіңіру коэффициенті  төмендегі формуланы қолданып есептеу арқылы анықталады:

бірінші қабат үшін                                                (37)

-ші қабат үшін                                                (38)

(37) және (38) формулалардағы - (28) формулада көрсетілген шама;  - (1) формулада көрсетілген шама; - қоршау конструкцияларының сәйкесінше бірінші,  - ші және i – ші қабаттары бетінің жылусіңіру коэффициенттері, .

Сыртқы ауа температырасы ауытқуының есептік амплитудасының есептелген мәні , 0С ((33) формула бойынша есептелген) және сыртқы ауа температурасы ауытқуының есептік амплитудасы сөну шамасы  (35) фомула) негізінде қоршау конструкциясы ішкі беті температурасы ауытқуының нақты амплитудасын 0С төмендегі формула бойынша анықтаймыз

(39)

(31) жағдай тексеріледі. Егер талап орындалса, онда қоршау конструкцисы ауа температурасының сыртқы ауытқуларының әсерінен қорғай отырып, бөлмедегі ыңғайлы жағдайды қамтамасыз ете алады деп есептеледі. Егер талап орындалмаса, онда қоршау конструкциясы жылуға орнықсыз болады. Ондай жағдайда қоршау кострукциясында сыртқы ауаға жақын орналасқан материал ретінде жылумеңгеру коэффициенті,  жоғары материал таңдау немесе жылытқыштың қалыңдығын   , м арттыру қажет болады.

Мысал. Бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Бөлменің ылғалдылық тәртібі – қалыпты. Ғимаратты қолдану мақсаты – А. Қоршау кострукциясы үш қабаттан тұрады: қалыңдығы м тең цемент-құмды сылақ (); қалыңдығы =0,510м тең қарапайым сазды қыш қабаты (=1800 ); қалыңдығы =0,125м тең қасбеттік силикатты қыш (=1800 ).

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәні:

ішкі ауаның есептік температурасы -=200С

шілде айындағы сыртқы ауаың орташа айлық температурасы  - =26,30С;

СН РК 2.04-21.2004 [3] 3.8 кестесіне сәйкес қабылданатын шілде айындағы сыртқы ауа температурасы ауытқуының ең жоғары амплитудасы =23,7 0С;

қоршаудың ішкі бетінің жылуберу коэффициенті =8,7 ; СН РК 2.04-21-2004 3.7 кестесіне сәйкес батысқа бағытталған вертикаль беттер үшін жалпы күн радиациясының (тура және шашыраңқы) ең жоғары және орташа мәні =758 , =175;

СНиП РК 2.04-01-2001 2 кестесіне сәйкес қабылданатын қайталануы 16% жоғары болатын, шілде айындағы румб бойынша жел орташа жылдамдығының ең аз көрстекіші - =2,4;

СНиП РК 2.04-03-2002 [4] 7 қосымшасына сәйкес қоршау конструкциясы сыртқы беті материалының күн радиациясын сіңіру коэффициенті; =0,7;

қоршау конструкциясы жеке қабаттарының есептік жылуөткізгіштік коэффициенттері =0,76,=0,70, =0,76 ;

Қоршау конструкциясы жеке қабаттарының есептік жылумеңгеру коэффициенттері =9,6 ,=9,20, и =9,77.

Есептеуді орындау реті

- Сыртқы қоршаудың ішкі беті температурасы ауытқуының қажетті амплитудасын  (32) формуламен анықтаймыз:

- Сыртқы ауа температурасы ауытқуының есептік амплитуласын (33) формулаға сәйкес анықтаймыз:

,

мұндағы қоршау конструкциясы сыртқы бетінің жылуберу коэффициенті  жазғы жағдайларға байланысты (34) формуламен анықталған

;

Қоршаудың жеке қабаттарының есептік термиялық қарсыласуын төмендегі формулалармен анықтаймыз

,

,

,

Жеке қабаттардың жылулық инерциясын есептейміз

;

;

;

- Қоршаудың жеке қабаттарының жылулық инерцияларына сәйкес, қоршау конструкциясы жеке қабаттары сыртқы бетінің жылумеңгеру коэффициенттерін анықтаймыз.

Бірінші қабат үшін жылулық инерция , сондықтан (37) формуланы пайдаланамыз

;

Екнші және үшінші қабаттар үшін жылулық инерция  және онда СНиП 2.04-03-2002 [4] п.3.5 сәйкес

; .

- Қоршаудың терең қабатындағы сыртқы ауа ауытқуының есептік амплитудасы сөнуі коэффициентін  (35) формуламен анықтаймыз

- (39) формулаға сәйкес қоршаудың ішкі беті температурасы ауытқуының нақты амплитудасын анықтаймыз:

- (31) жағдайды тексереміз

(0,05<1,97)

Талап орындалады, қоршау конструкциясы жылуға орнықтылық талаптарына жауап береді.

6 Сыртқы қоршау конструкциясының ылғалдылық режимін есептеу

Қоршаудың ылғалдылық режимі оның жылуфизикалық сапасына айрықша әсер етеді. Ылғалданған материалдардың жылуөткізгіштік коэффициенттері біршама жоғары болады. Қоршаулар ылғалдылығының жоғары болуы гигиенелық көзқарас тұрғысынан да қолайсыз, себебі, ылғалдылық түрлі микроорганизмдердің, саңырауқұлақтардың және де басқа биологиялық процестердің дамуына және бөлмедегі ылғалдылықтың артуына ықпал етеді.

Ауаның ылғалдылығы 1м3 ауда болатын граммен алынған ылғал мөлшерімен бейнеленетін оның абсолют ылғалдылығымен сипатталады. Бірақ та, ылғалдың конденсациясымен байланысты есептеулер үшін, су буының қаттылығы  деп аталатын, су буы парциалды қысымын қолданған ыңғайлы. Ауаның абсолют ылғалдылығы жоғары болған сайын, су буының қаттылығы да жоғары болады деп есептеледі. Тәрлі нақты температураларда ауада ылғалдың белгілі бір мүмкін болған ең жоғары мөлшері бола алады.  Осы шекті мәнге су буының ең жоғары қаттылығы сәйкес келеді , Па. Бұл шама ауаның температурасына тәуелді: температура жоғары болған сайын, ауадаға ылғалдың шекті мөлшері де жоғары болады.

Су буының нақты қаттылығы  ауның ылғалмен қанығу дарежесі жайлы толық мәлімет бермейтіндігін ескеру қажет. Тәжірибеде ауаның ылғалмен қанығу дурежесін бағалау кезінде, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы , % қолданылады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы  су буының нақты қаттылығының , бөлменің нақты температурасы кезіндегі оның ең жоғары қаттылығына қаттылығына қатынасымен сипатталады

.                                                                         (40)

  - Сырқы қоршаулардың ішкі бетін ылғалдың конденсациялану мүмкіндігіне тексеру

Қыс мерзімінде сыртқы қоршаулардың ішкі беті температурасының бөлме температурасынан төмен болуына байланысты, ауа ол беттермен жанасқан кезде салқындайды, соның есебінен салыстырмалы ылғалдылық , % артады. Егер ол беттердің температурасы шық нүктесі температурасынан төмен болса,  онда ол беттерде конденсат пайда болады. Ылғалдың бұлай конденсациялануын болдырмау үшін, ішкі беттердегі және қоршаудың терең қабатындағы температура 0С, шық нүктесі температурасынан τα жоғары болуын қамтамасыз ету қажет, яғни т  талабы орындалуы шарт.

Жылу беру теориясына сәйкес, ішкі беттер температурасының төмендеуі, сәйкес термиялық қарсыласудың өзгерісіне пропорционал болатындығы көрінеді:

,                                 (41)

мұндағы - (1) формулада көрсетілген шамалар; - (7) формулаға сәйкес анықталатын қоршаудың жалпы нақты термиялық қарсыласуы, ;  - төмендегі теңдемен анықталатын қоршаудың ішкі бетіндегі жылуберуге қарсыласу

,                                                          (42)

мұндағы  - (1) формулада көрсетілген шама.

(41) формуланы пайдалан отырып, сыртқы қоршаудың ішкі бетіндегі конденсацияның алдын алу жағдайын жазамыз:

(43)

Жылудоғарғыш қосымшаларсыз қоршау конструкциясы ішкі беті температурасының  мәні төмендегі формуламен анықталады:

(44)

Бірақ та құрылыста қолданылатын сыртқы қоршау конструкцияларының материалдарында қоршаумен салыстырғанда жылуөткізгіштігі жоғары қосымшалар болады, және де ол кострукцияның жылуберуге жалпы физикалық қарсыласуын төмендетеді.

Бұл жағдайда жылуөткізгіштігі жоғары қосымшалары бар жерлерде ішкі бет температурасының , шық нүктесі температурасынан төмен болуына байланысты ылғалдың конденсациялануы жүруі мүмкін. Ол жағдайда қоршау беті температурасының мәні  төмендегі теңдеулермен анықталады:

бейметалл жылуөткізгіштігі жоғары қосымшалар үшін

,                             (45)

металл жылуөткізгіштігі жоғары қосымшалар үшін

(46)

(45) және (46) формулалардағы  - (1) формулада көрсетілген шамалар;  - (7) формуламен анықталатын, және жылуөткізгіштігі жоғары қосымшалары бар және жоқ жерлердегі қоршау конструкциясының жылуберуге сәйкесінше нақты және шартты қарсылығы,   и  -  - СНиП 2.04-03-2002[4] 7* және 8* кестелеріне сәйкес қабылданатын коэффициенттер.

Қоршау конструкциясы ішкі бетінің температурасы  шық нүктесі температурасынан  төмен болған жағдайда, бөлме ішіндегі ауадағы су булары, ғимарат қоршау конструкциясы ішкі бетінде тамшы-сұйық күйінде конденсацияланады да, оның терең қабаттарында жиналу арқылы конструкцияның жылуқорғаушы қасиеттерін нашарлатады. Сонымен бірге бұл жағдайда конструкцияның жылуберуге термиялық қарсыласуы нашарлап, жылуөткізгіштік және жылуберу коэффициентері артады, соның нәтижесінде сыртқы қоршау арқылы жылу жоғалту да артады.

Қоршаудың ішкі бетінің басқа учаскелеріндегі температурамен  ,0С салыстырғанда, температурасы  төмен болатын қабырғаның сыртқы бұрыштарында конденсаттың пайда болу мүмкіндігі жоғары болады. Бұл жағдайда 0С, мәнін төмендегі теңдеумен анықтау қажет:

,                                (47)

мұндағы - (43) формулада көрсетілген шама, - (1) формулада көрсетілген шама.

Ішкі ауаның осы күйі ,  үшін шық нүктесінің температурасы , 0С, төмендегі формуламен анықталады:

,                             (48)

мұндағы  - ішкі ауның берілген температурасы , 0С, мен салыстырмалы ылғалдылық , % жағдайындағы су буларының нақты қаттылығы, Па, мына формуламен анықталады

,                                                (49)

мұндағы - СН РК 2.04.21-2004 [3] немесе В қосымшаға сәйкес қабылданатын ішкі ауаның есептік температурасында ,0С анықталатын, қаныққан будың парциалды қысымы, Па; - ішкі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %.

Бөлмедегі ауа температурасының 0С және салыстырмалы ылғалдылығының , % түрлі мәндеріндері үшін шық температурасының мәні , 0С, СН РК 2.04.21-2004 [3] сәйкес анықталуы мүмкін.

Бөлмедегі жылулық қолайлылықты бағалау кезінде (44), (45) және (46) формулаларға сәйкес анықталған қоршау конструкциясы ішкі беті температуралары мәндері мен (47) формулаға сәйкес есептелген шық нүктесі ,0С температурасын салыстырады. Бұл жағдайда  талабы 2-3 0С төмен болмайтындай орындалса, онда қоршау конструкцисы жылутехникалық талаптарды қанағаттандырады деп есептеледі, және оның ішкі бетінде су буының конденсациясы жүрмейді. Кері жағдайларда қоршау конструкциясын ылғалданудан сақтайтын шараларды орындау қажет. Сыртқы ауаның температурасы 0С, ең төменгі температураға,0С жақындаған күрт салқындаған мерзімдерде, қоршаудың ішкі беттерінде периодты түрдегі ылғалдың бар-жоқтығын тексеру жұмыстарын жүргізуге болады.

Қоршау конструкцияларының ішкі бетінде ылғал конденсациясын болдырмау шаралары ретінде термиялық қарсыласуды арттыру  бөлмені желдетуді қарастыру, және де ол беттерді қосымша жылыту мен желдету шараларын қолдануға болады.

Мысал. Бастақы мәліметтер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Бөлменің ылғалдылық тәртібі - қалыпты. Ғимаратты қолдану жағдайы – А. Тұрғын үйдің қоршау конструкциясы үш қабаттан тұрады: қалыңдығы тең керамзитобетон , қалыңдығы тең пенополистирол негізіндегі жылытқыш қабат ; қалыңдығы  тең керамзитобетон .

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы 0С;

бөлме ішіндегі ауаның есептік температурасы  0 С;

қоршаудың ішкі және сыртқы беттерінің жылуөткізгіштік коэффициенттері  и ;

қоршау конструкциясы қабаттарының жылуөткізгіштік коэффициенттері ; .

Есептеуді орындау реті

1. Қоршау конструкциясының жалпы нақты термиялық қарсыласуын ,  (7) формулаға сәйкес анықтаймыз:

2. Құрамында жылуөткізгіштігі жоғары қосымшалары жоқ материал үшін ішкі беттің температурасын (44) формуламен анықтаймыз

,

мұндағы – СНиП 2.04-03-2002 [4] 2* кестесіне сәйкес қоршаудың сыртқы бетінің сыртқы ауамен салыстырғадағы орналасуына байланысты қабылданатын коэффициент, =1.

3. ГОСТ 30494-2011 [6] 1 кестесіне сәйкес салыстырмалы ылғалдылықты % қабылдай отырып, (49) теңдеумен су буларының нақты қаттылығын есептейміз,

.

мұндағы - ішік ауаның есептік температурасы ( СН РК 2.04-21-2004 [3] М.2 кестесі немесе В қосымшаға сәйкес) болған кезде тең болатын қаныққан будың парциалды қысымы.

4. (48) формуламен шық нүктесінің температурасын анықтаймыз:

5. Бұрыштағы ішкі беттің температурасын , 0С, (47) формуламен анықтаймыз:

или

.

Демек,

және

.

талаптары орындалатындықтан, қоршаудың ішкі беті мен бұрыштарда ылғал конденсацияланбайды.

  - Ылғалдың сыртқы қоршау терең қабаттарында конденсациялану мүмкіндігін бағалау

Жылдың суық мезгілінде бөлме ішіндегі ауадағы су буларының нақты қаттылығы , көп жағдайда сыртқы ауадағы сәйкес қаттылықтан жоғары болады . Бұл жағдайда су буы қоршаудың қалың қабаты арқылы сыртқа қарай диффузияланады. Бұл жағдайда ол қоршауда беттік температурасы шық нүктесі температурасына тең қабаттармен кездесуі мүмкін. Соның нәтижесінде  қоршаудың терең қабатында ылғалдың конденсациялануның қажетсіз аймағы пайда болады. Осыған байланысты ылғалдың сыртқы қоршаудың терең қабаттарында конденсациялану мүмкіндігін тексеруге байланысты есептеулерді жүргізу қажет.

Бірінші кезеңде қарастырылатын қоршау конструкциясын 10 суретке сәйкес бірнеше вертикаль қабаттарға бөледі де, аналитикалық жолмен қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы  болған кездегі қоршау қалыңдығындағы әр қабат шекарасындағы температураның  бөлінуін анықтайды төмендегі формуламен анықтайды:

(50)

мұндағы  - (44) формулада көрсетілген шама,  – бөлме ішіндегі ауадан қоршау қалыңдығындағы берілген қимаға дейінгі жылуберуге жалпы термиялық қарсыласу,

Температураны есептеу нәтижелері , сызба түрінде рәсімделеді, ол үшін 10 суретке сәйкес қалыңдықтар масштабында көрсетілген , м қабаттар шекарасына, температуралар масштабында (50) формула бойынша есептелген температура мәндерін  , орналастырады.

Сурет 10 – Қоршау қалығдығындағы өзгеру сызбасы

10 суретте 1 сызық арқылы әр қабат шекарасындағы температураның  бөлінуі көрсетілген.

Содан соң (50) формула бойынша сыртқы қоршаудың қалыңдығындағы қабаттар шекарасындағы су буларының мүмкін болған ең жоғары қаттылығын есептейміз . 10 суретте су буы қаттылығының өзгеру сипаты 2 сызықпен көрсетілген.

Термодинамикалық аналогияны қолдана отырып жеке қабаттар шекарасындағы су буының нақтты қаттылықтарын төмендегі формуламен анықтайды:

(51)

мұндағы- қоршау конструкциясының ішкі бетіндегі ылғалалмасуға қарсыласуды ескере отырып, бөлме ішіндегі ауадан,  -ші қимаға дейінгі қоршау конструкциясы қабаттарының буөткізуге жалпы қарсыласуы, ; - барлық қоршау конструкциясының буөткізуге жалпы қарсыласуы, ; - сәйкесінше сыртқы және ішкі ауадағы су буларының нақты қаттылық мәні, Па.

Бардық қоршау конструкцисының буөткізуге жалпы қарсыласуын  төмендегі формуламен есептейді:

,                        (52)

мұндағы , сәйкесінше ішкі және сыртқы беттердің буөткізуге қарсылауы, ; - төмендегі формуламен анықталатын қоршаудың жеке қабаттарының буөткізуге қарсыласу мәндері, :

(53)

мұндағы  - қоршау конструкциясы жеке қабатының қалыңдығы, м; - СНиП 2.04-03.2002 [4] 3 қосымшасына сәйкес қабылданатын қоршау қабаты материалының есептік буөткізгіштік коэффициенті, -м2/м∙ч∙Па.

Бөлме ішіндегі және сыртқы ауадағы су буларның нақты қаттылықтары Па, төмендегі мормулалармен анықталады:

(54)

(55)

мұндағы - (49) формулада көрсетілген шама; -  СНиП РК 2.04-01-2010 [5] 1 кестесіне сәйкес анықталатын ең суық айдың орташа температурасы кезіндегі сыртқы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %; - МСП 2.04-101-2001 [3] М.2 кестесіне сәйкес анықталатын ішкі ауаның есептік температурасы кезіндегі су буларының мүмкін болған ең жоғары қаттылығы, Па; - МСП 2.04-101-2001 [3] М1 кестесіне сәйкес анықталатын, қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктегі сыртқы ауае септік температуасы кезіндегі су буларының қаттылығы.

Қоршау қалыңдығындағы су булары нақты қаттылығының өзгерісі 10 суретте 3 сызықпен көрсетілген. өзгерістерінің графиктері бір масштабта көрсетілгендігін ескертеміз. Алынған сызықтар қоршау қалыңдығындағы су булары қаттылығының нақты мәндері мен су булары ең жоғары қаттылығының Е құлдырау сызықтары болып табылады. Бір қабатты қоршаулар мен біртекті материалдар негізіндегі қоршауларда су булары қаттылығы мәндерінің өзгерісі, ден бастап дейін төмендейтін сызықтық тәуелділікте жүреді.

11 суретке сәйкес қоршау конструкциясы жылуылғалды тәртібін талдау, екі түрлі жағдайдың болатындығын көрсетеді: конденсация болмайтын (11а сурет) және конденсация болатын (11б сурет).

Егер су буларының мүмкін болған ең жоғары қаттылығы Е мен су буларының нақты қаттылығының сызықтары қиылыспасы, онда қоршау конструкциясының қалыңдығында су буының конденсациясы жүрмейді деп есептеледі. Егер Е және сызықтары қиылысатын болса, онда қоршау қалыңдығындағы су буының конденсациясы жүруі мүмкін.

Сурет 11 – Қоршау қалыңдығындағы су буының ең жоғары Е және нақты қаттылықтарының бөлінуі

Қоршау қалыңдығындағы су буының конденсациясын болдырмау үшін тығыздау және жылуөткізгіштігі жоғары қабаттарды қоршаудың ішкі бетіне жақын орналастыру қажет, нәтижесінде қалыңдықтағы температураның артуы есебінен, су буы қысымының Е ең жоғары мәні де артады. Бұндай қабаттар ретінде битум негізіндегі будоғарғыштарды, керамикалық плиткаларды, цемент негізіндегі әрлеу материалдарын қолдануға болады. Бірақ та қоршау қалыңдығындағы су буының конденсациясын болдырмауға қол жеткізу қиын. Мұндай жағдайларда жылдың жылы мезгілдерінде қоршауды инфильтрация және желдету арқылы табиғи және жасанды жолмен кептіруді қолданады.

Қоршаудың қалыңдығында конденсация аймағы болған жағдайда оның шекарасын анықтау қажет болады, ол үшін 11б суретке сәйкес және нүктелерінен Е сызығына жанама жүргізеді. С және D нүктелері конденсация аймағының шекарасы болып табылады.

[3] және [4] жобалау нормаларына сәйкес қоршау қалыңдығында  конденсациялану кезінде конденсацилану аймағындағы материалдың салмақтық ылғалдану мөлшерінің жоғарлауын ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 [4] 14* кестесі бойынша анықталатын нормалық мәнімен салыстыруды қажет етеді.

Бұл жағдайда қоршау қалыңдығында конденсациялану жүрген кездегі материал салмақтақ ылғалдылығының арту шамасы төмендегі формуламен анықталады:

,                               (56)

мұндағы - ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 [4] 3*- қосымшасына сәйкес қабылданатын ылғалданған қабат материалының көлемдік массасы, кг/м3; - қоршаудың ылғалданған қабатының қаыңдығы, м; - бір сағат ішінде қоршаудың 1м2 қимасы арқылы өткен килаграммен алынған конденсат массасы, г/м2, z мерзімі, тәулік, төмендегі формуламен анықтайды:

(57)

мұндағы  – СНиП РК 2.04-01-2010 [5] 1 кестесіне сәйкес орташа айлық теріс температуралы мерзімге тең деп қабылданатын, ылғалды жинақтау мерзімінің ұзақтығы, тәулік;  - бір сағат ішінде сәйкесінше қоршаудың конденсацияға дейінгі және кейінгі аймақ қимасы 1м2 арқылы өткен және төмендегі формулалармен анықталатын граммен алынған су буының мөлшері, г/(м2ч):

(58)

(59)

мұндағы - конденсация аймағына дейінгі қоршау қабатының қалыңдығы, м; - конденсациядан кейінгі қоршау қабаты қалыңдығы, м;  - (53) формулада көрсетілген шама; - (54) және (55) формулаларда көрсетілген шамалар; - (52) формулада көрсетілген шамалар.

Егер конденсация аймағы көпқабатты қоршау конструкциясының тек бір қабатында ғана болса, тексеру тек осы қабат үшін ғана жүргізіледі.

Егер конденсация аймағы бірнеше қабаттарға таралса, онда рұқсат етілетін салмақтық ылғалдылықты тексеруді барлық қабаттар үшін жүогізеді, бұл жағдайда қабаттағы конденсаттың есептік мөлшерін % төмендегі формуламен анықтайды:

(56)

мұндағы - -ші қабаттағы конденсация аймағының ені, м; - конденсацияның барлық аймағының қоршаудың қалыңдығы бойынша ені, м; - (57) формулада көрсетілген шама.

Салыстырулар кезінде мына талап орындалса  онда қабылданған қоршау конструкциясы ылғалдылық тәртібі талаптарына жауап береді, кері жағдайда ылғалдың қоршаудың қалыңдығында жиналуының алдын алуға байланысты шараларды орындау қажет.

Мысал. Бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Ғимаратты қолдану мақсаты – тұрғын үй. Бөлменің ылғалдылық тәртібі – қалыпты. Ылғалдылық аймағы – құрғақ. Қолдану жағдайы – А. Қабырғаның қоршау конструкциясы үш қабатты: қалыңдығы тең керамзитобетон, қалыңдығы тең пенополистирол негізіндегі жылытқыш қабаты  қалыңдығы тең керамзитобетон .

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы 0С;

бөлме ішіндегі ауаның есептік температурасы  0 С;

қоршау конструкциясы қабаттарының жылуөткізгіштік коэффициенттері ; .

қоршаудың ішкі бетінің жылуөткізгіштік коэффициенті

қоршаудың сыртқы бетінің жылуөткізгіштік коэффициенті

бөлме ішіндегі ауа температурасы мен қоршау конструкциясы ішкі беті температурасы арасындағы нормативті температуралық ауытқу

қоршау конструкциясы сыртқы бетінің сыртқы ауамен салыстырғандағы орналасуын ескеретін коэффициент,

қоршау конструкциясы қабаттарының жылуөткізгіштік коэффициенттері ; .

СНиП 2.04-03-2002 [4] 3 қосымшасына сәйкес қоршау қабаттары материалдарының есептік буөткізгіштік коэффициенттері

ГОСТ 30494-2010 [6] 1 кестесіне сәйкес бөлме ішіндегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45%;

МСП 2.04-101-2001 [3] М1 кестесіне сәйкес анықталатын қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің есептік температурасы кезіндегі су буларының қаттылығы упругость ;

СНиП РК 2.04-01-2010 [5] 1 кестесіне сәйкес ең суық айдың орташа температурасы кезіндегі сыртқы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 72%.

СНиП РК 2.04-01-2010 [5] 1 кестесіне  сәйкес ылғал жинақталу кезеңінің ұзақтылығы -  тәулік;

керамзитбетондағы ылғалдың есептік массалық өсуінің рұқсат етілетін ең жоғары нормативті мәні

пенополистиролдағы ылғалдың есептік массалық өсуінің рұқсат етілетін ең жоғары нормативті мәні

Есептеуді орындау реті

1. Миллиметрлік қағазда координаттар осін сызамыз. Абсцисса осіне 1см – 0,1м масштабында бірінен соң бірін қоршау конструкцисы қабаттары қалыңдықтарын орналастырамыз. Ордината осінде біріңғай масштабта су буларының мүмкін болған ең жоғары қаттылығын Па, және 12 суретке сәйкес 1см – 200Па масштабында су буларының нақты қаттылығын  , Па орналастырамыз.

Сурет 12 –ең жоғары мүмкін болған температурасы мен қоршау қалыңдығындағы су булары нақты ұаттылығының  өзгеу графиктері

2. Қоршау конструкциясының жалпы нақты термиялық қарсыласуын анықтаймыз

3. Қоршаудың ішкі бетінің жылуберуге қарсыласу мәні,

4. (50) формуламен ең суық бескүндіктің есептік температурасы кезіндегі қоршау қалыңдығындағы әр қабат шекарасы мен қимасындағы температураның бөлінуін табамыз. Беттердің нөмірленуі 10 суретте көрсетілген:

1бетте:

2 бетте:

3 бетте:

4 бетте:

5 бетте:

6 бетте:

7 бетте:

8 бетте:

9 бетте:

есепте нәтижелерін 12 суреттегі график түрінде көрсетеміз.

5. МСП 2.04-101-2001 [3] М.1 және М:2 кестелеріне сәйкес температураның белгілі мәндеріндегі қабаттар шекараларындағы су булары қаттылығының ең жоғары мәндерін анықтаймыз:

Қабаттар шекарасындағы су булары қаттылығының ең жоғары мәндерін есептеу нәтижелерін 12 суреттегі график түрінде көрсетеміз.

6. (54) және (55) формулалармен бөлме ішіндегі су буларының қаттылығын анықтаймыз:

7. Барлық қоршау конструкциясының буөткізуге жалпы қарсыласуын анықтаймыз

мұндағы– қоршаудың ішкі бетінің буөткізуге қарсыласуы - қоршаудың сыртқы бетінің буөткізуге қарсыласуы

8. (51) формуламен жеке қабаттар шекараларындағы су булары қаттылығының нақты мәнін анықтаймыз  :

1 бетте:

2 бетте:

3 бетте:

4 бетте:

5 бетте:

6 бетте:

7 бетте:

8 бетте:

9 бетте:

Есептеу нәтижелерін 12 суреттегі графиктер түрінде көрсетеміз.

9. (58) және (59) формулалармен қоршаудың  және  , м қабаттарынан  дейін және  кейінгі конденсация аймақтарынан өткен будың мөлшерін анықтаймыз:

10. (53) формуламен z, тәулік, мерзімінде қоршау қалыңдығында түзілетін конденсат мөлшерін   анықтаймыз:

11. Конденсациялану аймағы қоршаудың екі қабатын қамтитын болғандықтан (керамзитбетон қабаты және пенополистирол қабаты) рұқсат етілетін салмақтық ылғалдылықты тексеруді осы әрбір қабат үшін (60) формуламен жеке жүргіземіз:

керамзитбетон қабаты үшін

пенонополистирол қабаты үшін

12. (56) формуламен қоршау қалыңдығындағы су буларының конденсациялануы кезіндегі салмақтық ылғалдылықтың артуын анықтаймыз:

ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002[4] 14*- кестесіне сәйкес материалдағы ылғалдың есептік массалық қатынасының рұқсат етілетін жоғарылауы .

Сонда нормаға сәйкес келеді.

Пенополистирол қабаты үшін

.

ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002[4] 14*- кестесіне сәйкес пенополистиролдағы ылғалдың есептік массалық қатынасының рұсат етілетін жоғарылауы .

Сонда . Талап орындалады. Норма талаптарына жауап береді.

7 Қоршау конструкцияларының ауаөткізгіштігін есептеу

7.1 Қоршау конструкцияларының ауөткізуге қарсыласуын есептеу

Сыртқы ауаның инфильтрациясы суық мерзімде жылуды, ал жылы мезгілде суықты қосымша жоғалтуға алып келетіні белгілі. Ішкі ылғалды ауаның эксфильтрациясы қоршау конструкцияларын ылғалдайды және жылуқорғаушы қасиеттерін төмендетеді. Ғимарат ішіндегі және қоршау конструкциясы арқылы ауаның қозғалысы жылулық және жел қысымының әсерінен пайда болатын, қоршау конструкциясының қарама-қарсы беттеріндегі қысым ауытқуының пайда болуы нәтижесінде жүреді. Ауа қоршаудағы тығыздығы төмен жерлер, кеуектер мен ойықтар арқылы енуі мүмкін. Осыған байланысты жылыту, желдету және ауаны баптау мәселелерін шешуде қабылданған қоршау конструкцияларын ауаөткізгіштікке тексеру есептеулерін жүргізу қажет.

Ғимараттар мен имараттардың сәулелік ойықтарын толтыр,ыштарын есептемегенде, қоршау конструкцияларының ауаөткізуге қарсыласуы, (м2·чПа)/кг, төмендегі формуламен анықталатын ауаөткізуге қажетті қарсыласудан ,  (м2·чПа)/кг, төмен болмауы керек:

,                                                                   (61)

мұндағы  - СНиП 2.04-03-2002 [4] 12* кестесі немесе Е қосымшаға сәйкес қабылданатын қоршау конструкциясының нормалық ауаөткізгіштігі, кг/(м2·ч);  - қоршау конструкциясының сыртқы және ішкі беттеріндегі ауа қысымының айырмашылығы, Па.

Қоршау конструкциясының сыртқы және ішкі беттеріндегі ауа қысымының айырмашылығы, , Па төиендегі теңдеумен анықталады:

(62)

мұндағы  - ғимараттың жердің бетінен карнизге дейінгі биіктігі, м; , - төмендегі формуламен анықталатын сыртқы және ішкі ауаның меншікті салмағы

,                                                  (63)

мұндағы  - ауа температурасы: ішкі (анықтау үшін) және сыртқы ( анықтау үшін);  - ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2010 [5] сәйкес қабылданатын, қайталануы 16% және одан жоғары болатын қаңтар айындағы румбаға сәйкес желдің орташа жылдамдықтарының ең жоғарысы; типтік жобалар үшін желдің жылдамдығы ϑ 5 м/с тең, ал 1Б және 1Г климаттық аудандарында – 8м/с тең деп қабылданады.

Көпқабатты қоршау конструкциясы ауаөткізгіштігінің нақты мәні , (м2·чПа)/кг, төмендегі формуламен анықталады:

,                                              (64)

мұндағы  -  СНиП РК 2.04-03-2004 [4] 9* қосымшасына сәйкес қабылданатын қоршау конструкциясы жеке қабаттарының ауаөткізуге қарсыласуы, (м2·чПа)/кг.

Сыртқы ауамен қоршау желдетілетін ауа қабаттарының арасында оранласқан қоршау конструкциялары қабаттарының ауаөткізуге қарсыласуын есептеу кезінде, конструкциясының сыртқы беті ескерілмейді.

Талап етілетін мен ауаөткізуге нақты қарсыласуды осле Ru есептеген соң, алынған мәндер салыстырылады. Егер болса, онда қоршау конструкциясы ауаөткізу талаптарын қанағаттандырады деп саналады. Егер  болса, онда қоршаудың ауаөткізгіштігін арттыратын шараларды қарастыру қажет. Ауаөткізуге жоғары талап етілетін қарсыласуға ие құрылыс материалдары мен конструкцияларын таңдау, тығыз материалдардан тұратын қабатты сыртқы бетке жақын орналастыру қажет.

Мөлдір конструкциялар үшін талап етілетін ауаөткізуге қарсыласу   (м2·ч Па)/кг, төмендегі формуламен анықталады:

,                                    (65)

мұндағы  және  (61) формулаға сәйкес шамалар, Па – мөлдір конструкцияның ішкі және сыртқы беттеріндегі ауаөткізуге қарсыласу анықталатын ауа қысымының айырмашылығы.

Мөлдір конструкцияның таңдалған түрінің ауаөткізуге нақты қарсыласуы (м2·ч/кг) төмендегі формуламен анықталады

,                                  (66)

мұндағы  -  Па кезінде сертификациялық сынақтар кезінде алынған мөлдір конструкцияның ауаөткізгіштігі, кг/(м2·ч);  - сыртқы беттің мөлдір саңлауларын сертификациялық сынау нәтижесінде алынған мөлдір конструкция фильтрациясы тәртібінің көрсеткіші.

Мысал. Көрсеткіштері төмендегідей көпқабатты қоршау конструкциясының ауаөткізуге қарсыласуын есептеу: Құрылыс ауданы –  Шымкент қаласы. Бөлменің ылғалдылық тәртібі – қалыпты. Қолдану жағдайы – А. Қабаттың биіктігі – 30 м.

Тоғыз қабатты тұрғын үйдің үш қабатты қоршау конструкциясы: қалыңдығы м керамзитобетон (кг/м3), қалыңдығым пенополистиролды жылытқыш (кг/м3); қалыңдығы δ2=0,08м керамзитобетон (кг/м3).

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы 0С;

бөлме ішіндегі ауаның есептік температурасы 0С;

қаңтар айындағы румб бойынша желдің орташа жылдамдығының орташа мәні,м/с;

қоршау конструкциясының нормалық ауаөткізгіштігі (кг/м2·ч);

кермзитбетон қабаттарының ауаөткізуге қарсыласуы (м2·чПа)/кг;

пенополистирол негізіндегі жылытқыш қабатының ауаөткізуге қарсыласуы (м2·ч Па)/кг.

Есептеу реті

1. (3) формулаға сәйкес сырқы γн және ішкі ауаның  γв меншікті салмағын анықтаймыз:

Н/м3;

Н/м3.

2. (62) теңдеуді қолданып қоршау конструкциясының сыртқы және ішкі бетіндегі ауа қысымдарының айырмашылығын ∆р, МПа, есептейміз:

Па.

3. Қоршау конструкциясының ауаөткізуге талап етілетін қарсыласуын есептейміз

(м2·ч Па)/кг;

(4) формулаға сәйкес сыртқы қоршаудың ауаөткізуге жалпы нақты қарсыласуын , (м2·ч Па)/кг анықтаймыз:

(м2·ч Па)/кг

5. Ауаөткізуге талап етілетін қарсыласуын  қоршау конструкциясының ауаөткізуге нақты қарсыласуымен  салыстырамыз:

(м2·чПа)/кг >  (м2·чПа)/кг

Талап орындалады, қоршау конструкциясы ауаөткізу бойынша талаптарды қанағаттандырады.

Мысал. Екі камералы шыныпакеті пластмасса терезесі конструкциясының ауаөткізгіштігін есептеп, ауаөткізу талаптарын қанағаттандыратынын анықтау. Бастапқы мәліметтер: Құрылыс ауданы –  Шымкент қаласы. Тоғыз қабатты тұрғын үй. Қабаттың биіктігі – 3,0 м.

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы 0С;

бөлме ішіндегі ауаның есептік температурасы 0С;

қаңтар айындағы румб бойынша желдің орташа жылдамдығының орташа мәні,м/с;

- СНиП РК 2.04-03-2002 [4] 12 кестесіне сәйкес пластмасса терезелерінің нормалық ауаөткізгіштігі,кг/(м2·ч);

Па кезіндегі сертификат бойынша терезелік блоктың нақты ауаөткізгіштігі кг/(м2·ч);

фильтрация тәртібінің сертификациялық көрсеткіші .

Есептеу тәртібі

1. Сыртқы және ішкі ауаның меншікті салмағы Н/м3, Н/м3;

2. (62) теңдеуге сәйкес қоршау конструкциясы сыртқы және ішкі беттеріндегі ауа қысымының айырмашылығын , Па есептейміз:

Па

3. (65) формулаға сәйкес терезелік блоктың ауаөткізуге талап етілетін қарсыласуын анықтаймыз:

м2·с/кг

4. (66) формалаға сәйкес терезелік блоктың ауаөткізуге нақты қарсыласуын анықтаймыз:

м2·с/кг

5. Терезелік блоктың ауаөткізуге талап етілетін қарсыласуы  мен ауаөткізуге нақты қарсыласуымен  салыстырамыз:

м2·ч/кг >  м2·с/кг

талап орындалады, терезелік блок ауаөткізіу бойынша талаптарды қанағаттандырады.

Мысал. Көрсеткіштері төмендегідей терезе және балкон есіктерінің ауаөткізуге қарсыласуын есептеп, конструкцияны таңдау: Құрылыс ауданы –  Шымкент қаласы. Қабаттың биіктігі 3,0 м тең тоғыз қабатты тұрғын үй.

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы 0С;

бөлме ішіндегі ауаның есептік температурасы 0С;

қаңтар айындағы румб бойынша желдің орташа жылдамдығының орташа мәні,м/с;

- СНиП РК 2.04-03-2002 [4] 12 кестесіне сәйкес пластмасса терезелерінің нормалық ауаөткізгіштігі,кг/(м2·ч);

Па кезіндегі сертификат бойынша терезелік блоктың нақты ауаөткізгіштігі кг/(м2·ч);

сыртқы ауаның меншікті салмағы Н/м3, ішкі ауаның меншікті салмағы Н/м3.

Есептеу тәртібі

1. (62) теңдеуге сәйкес қоршау конструкциясы сыртқы және ішкі беттеріндегі ауа қысымының айырмашылығын , Па есептейміз:

Па.

2. (65) формулаға сәйкес терезелік блоктар мен балкон есіктерінің ауаөткізуге талап етілетін қарсыласуын анықтаймыз:

(м2·с)/кг

3. ҚНжЕ 2.04-03-2002  [4] 6*- кестесі негізінде (м2·с)/кг сәйкес шыны аралық қашықтығы 6мм және (м2·0С)/Вт тең қарапайым шыныдан жасалған екікамералы шыныпакетті таңдаймыз.

7.2 Ауаөткізуді ескере отырып қоршау конструкциясы арқылы жылуберуді және беттің температурасын есептеу

Ауаөткізу мен инфильтрацияның болуы қоршау конструкциясы арқылы жылуды жоғалтуды арттырады. Бұл жағдайда жылуберу коэффициенті артып, қоршаудағы температуралық өріс өзгереді. Температуралық өрістің өзгеруі, қоршау конструкциясы арқылы берілетін жылудым белгілі бір бөлігі қоршау конструкциясының кеуектері, капиллярлары арқылы енетін сыртқы ауаны қыздыруға жұмсалатыны есебінен жүреді.

Бұл жағдайда бөлмедегі қолайлы микроклиматты қамтамасыз ету үшін сыртқы ауаның инфильтрациясы кезіндегі қоршау конструкциясы ішкі беті температурасының өзгеруін ескеру қажет.

Ауа кеуектер мен капиллярлар арқылы баяу қозғалады және қоршаудың кез келген қимасындағы ауа температурасы, қоршау қабатындағы тығыз материалдың температурасына тең деп есептеледі.

[8] сәйкес ауаның инфильтрациясы болған кезде қоршаудың стационарлы температуралық өрісінің дифференциалды теңдеуі мынандай түрге ие болады

(67)

мұндағы  - қоршау қабатының жылуберуге термиялық қарсыласуы; -1,005 немесе 0,24 тең ауаның жылусыйымдылығы, - қоршау арқылы өтетін ауаның мөлшері,

(67) теңдеудің шешімі төмендегі функция болып табылады

(68)

Тұрақты интеграциялау шекаралық жағдайларда табылған:

Конструкция қимасы арқылы ауа фильтарциясы болған кездегі температураны анықтаудың қорытынды формуласы мына түрде болады:

(69)

мұндағы -  ішкі ауаның температурасы, - қамтамасыз етілуі 0,92 болатын суық бес күндіктегі орташа температура; - 2,718 тең болған натурал логарифнің негізі; - қоршаудың сыртқы бетінен қоршау қалыңдығындағы қаралатын қимаға дейінге қоршау конструкциясының жылуберуге термиялық қарсыласуы ; - (67) формуламен анықталатын қоршаудың жалпы нақты термиялық қарсыласуы.

Қоршау конструкциясының жылуберуге термиялық қарсыласуы ,  төмендегі теңдеумен анықталады:

,                            (70)

мұндағы - (64) формуладағы шама, - (1) формуладағы шама.

Сыртқы қоршау арқылы өтетін ауаның мөлшері , төмендегі формуламен анықталады:

(71)

мұндағы  (61) формуладағы шама, - (64) формуладағы шама, ауаның бөлмеден эксфильтарциясы кезінде  шамасы теріс таңбамен алынады. Фильтрация жоқ кезде  .

Жылу ағынының мәнін  (67) теңдеуді арқылы дифференциалап алуға болады

,                   (72)

(72) теңдеуін талдау, инфильтарция кезінде қоршаудың ішкі бетіндегі жылулық ағын жоғары болатындығын көрсетеді. Қоршаудың сыртқы бетіне жақындаған сайын жылулық ағын q төмендей береді. Мұндай құбылыс жылудың сыртқы ауаны жылытуға рекуперациялануы нәтижесінде қалыптасады. Суық ауаны қыздыру кезінде жұмсалатын жылу жоғалту, қоршаудың ішкі және сыртқы беттеріндегі жылулық ағындардың айырмашылығына тең болады:

,                                      (73)

Қоршаудың ауаөткізгіштігі оның жылуберу коэффициентіне де әсер етеді. Ауаның инфильтрациясын ескере отырып, жылберу коэффициентінің мәнін ,, төмендегі формуламен анықтайды:

,                                 (74)

мұндағы - (69) формуладағы шамалар. Ауаның инфильтрациясы кезінде, антифильтрациямен салыстырғанда  қоршау конструкциясы бетінің температурасы төмен, ал жылуберу коэффициенті жоғары болады, ал  бұны бөлмеде қолайлы жағдайларды жасау кезінде, жылыту жүйесіне жылулық жүктемені анықтау кезінде, ауаның желдетілуі мен салықындату кезінде ескеру қажет.

Мысал. Қоршау конструкциясы ішкі бетінің температурасына инфильтрацияның әсерін бағалап, жылуберу коэффициентін есептеу. Құрылыс ауданы –  Шымкент қаласы. Қабат биіктігі 3,0м тең тоғыз қабатты тұрғын үй.

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәндері:

қамтамасыз етілуі 0,92 тең ең суық бескүндіктің орташа температурысына тең сыртқы ауаның қысқы есептік температурасы 0С;

бөлме ішіндегі ауаның есептік температурасы 0С;

қоршаудың ішкі бетінің жылуберу коэффициенті ;

қаңтар айындағы румб бойынша желдің орташа жылдамдығының орташа мәні,м/с;

қоршаудың нормалық ауаөткізгіштігі

сыртқы ауаның меншікті салмағы, 1 мысалға сәйкес,   ішкі ауаның меншікті салмағы, 1 мысалға сәйкес,

қоршау конструкциясының сыртқы және ішкі беттеріндегі ауа қысымының айырмашылығы

1 мысалға сәйкес конструкцияның жалпы нақты термиялық қарсыласуы,

1 мысалға сәйкес сыртқы қоршаудың ауаөткізуге жалпы нақты қарсыласуы,

натурал логарифнің негізі

Есептеу тәртібі.

1. (70) формулаға сәйкес қоршау конструкциясының жылуберуге термиялық қарсыласуын есептейміз

2. (71) формуламен сыртқы қоршау арқылы өтетін ауаның мөлшерін есептейміз:

3. (69) формулаға сәйкес инфильтарция кезіндегі қоршаудың ішкі бетінің температурасын есептейміз:

4. (50) формулаға сәйкес конденсация жоқ кездегі қоршаудың ішкі бетінің температурасынесептейміз

Есептеулерден фильтрация кезіндегі ішкі беттің температурасы инфильтрация кезіндегі температурадан  2,10С төмен екендігі көрінеді.

5. (74) формулаға сәйкес инфилтрацияны ескере отырып қоршаудың жылуберу коэффициентін   анықтаймыз

6. Инфильтрация жоқ кездегі қоршаудың жылуберу коэффициентін төмендегі формуламен анықтаймыз:

Осылайша, инфильтрация кезіндегі жылуберу коэффициенті , инфильтрация жоқ кездегі сәйкес коэффициенттен артық екендігі анықталды,

8 Ауаның сүзілуін ескере отырып сыртқы қабырға қоршау конструкцияларын есептеу

Сыртқы ауаның температурасы төмен жағдайларда қолданылатын ғимараттарда, сыртқы қоршау арқылы ауаның сүзілуі орын алады. Оның сыртқы қоршаудың түрлі элементтері арқылы әсер етуі түрліше және олардың ауаөткізгіштігіне тәуелді болады.

Олар үшін суық ауаның сырттан бөлме ішіне сүзілуі кезінде қоршау температурасының төмендеуі және ауаның бөлме ішінен сыртқа сүзілуі кезінде қоршау температурасының жоғарылауы ортақ болып келеді.

Ауаның сүзілуі кезінде кеуекті қоршау бетіндегі температуралық өріс пен жылуалмасу, жылудың ауа ағынымен тасмалдануы нәтижесінде айтарлықтай өзгереді.

8.1 «Жылы» шатыр қоршау конструкцияларын есептеу

«Жылы» шатыр қоршау конструкцияларын есептеуді төмендегі реттілікпен жүргізеді.

1. Шатырдағы рұқсат етілетін ең төменгі температура төмендегі формуламен анықталады:

,                                      (75)

мұндағы -  СНиП 2.04.03-2002 [4] 2 кестесіне сәйкес қабылданатын бөлме ішіндегі температура мен шатырлық жабын ішкі бетіндегі температура арасындағы нормалық температуралық ауытқу;  - қоршау конструкциясы ішкі бетінің жылуберу коэффициенті, Вт/м2 0С; - шатыр жабынының жылуберуге қарсыласуы, м2 0С/Вт.

2. Шатырдағы қабырға панельдерінің берілген конструкциясы мен шатыр панельдеріне сәйкес шатырдағы ауа температурасы төмендегі формуламен анықталады:

,                     (76)

мұндағы  - желдету жүйесінен сорылатын ауа шығыны, кг/ч; - шатыр қабатаралық жабыны, жабын және қабырғаларының ауданы, м2; - чердак қабатаралық жабыны, жабын және қабырғаларының жылуберуге келтірілген қарсыласуы, м2 0С/Вт; - ауаның меншікті жылусыйымдылығы, Дж/кг·0С;  - тең деп қабылданатын желдеткіш каналдардан шығатын ауа температурасы, 0С.

3. Бірінші талап тексеріледі

(77)

4. Төмендегі формуламен төбе қабырғаның потолоктың талап етілетін температуралық ауытқуы анықталады:

,                                           (78)

мұндағы- қабатаралық жабынның жылуберуге талап етілетін келтірілген қарсыласуы, Вт/(м2·0С).

Ғимараттың шатыр қабатаралық жабынының жылуберуге талап етілетін қарсыласуы , Вт/(м2·0С), төмендегі формуламен анықталады:

(79)

мұндағы - СНиП 2.04-03-2002 [4] кестесіне сәйкес жылыту мерзімінің градус-тәулігіне байланысты анықталатын ғимарат жабынының жылуберуге талап етілетін қарсыласуы; - төмендегі формуламен анықталатын коэффициент:

,                                         (80)

мұндағы   ,  - (1) формулада көрсетілген шама;  - есептеу жағдайларына сәйкес + 15 0С кем болмайтын шатырдағы ауаның есептік температурасы.

5. Бөлме ішіндегі ауа температурасы мен шатырдың ішкі беті температурасы арасындағы нормаланатын температура ауытқуына сәйкес шатырдың температура анықталады  :

.                                         (81)

6. Шатыр температурасына сәйкес  (81) жылы шатыр жабынының жылуберуге қажетті қарсыласуы анықталады:

,            (82)

мұндағы  - сыртқы ауаның есептік температурасы,  -   тең болғандағы (бұндағы  - жабын ауданы) чердак қабырғаларының келтірілген ауданы; - жабын ауданы;  - төмендегі формуламен анықталатын шатыр желдетілетін ауамен келетін жылудың меншікті үлесі:

,                                (83)

мұндағы ,  - (82) формулада көрсетілген шамалар; - төмендегі формуламен анықталатын берілген температурадағы ауаның меншікті салмағы, Н/м3:

.                                            (84)

7. Төмендегі формулалармен қабырғалардың ішкі беті , қабатаралық жабындарының  және  температураларын анықтайды:

;                                 (85)

;

,

мұндағы , , - шатырдың сыртқы қабырғасы, қабатаралық жабыны мен жабынының жылуберуге талап етілетін қарсыласуы; , ,  - жылы шатыр қоршауы ішкі бетінің жылуберу коэффициенті, Вт/(м2·0С): қабырғалар үшін – 8,7 Вт/м2·0С, 9 қабатқа дейінгі ғимараттардың жабындары үшін - 9,9 Вт/м2·0С, 10 қабаттан, 12 қабатқа дейін - 10,5 Вт/м2·0С, 13 қабаттан, 16 қабатқа дейін – 12 Вт/м2·0С; қабатаралық жабындар үшін - 8,7 Вт/м2·0С.

8. Шық нүктесінің температурасы анықталады , 0С. Шық нүктесінің температурасы  төмендегі ретпен есептеледі:

- мына формкуламен шатыр ауасының ылғалды сақтауы , г/м3 анықталады:

,                                                   (86)

мұндағы  - төмендегі формуламен анықталатын,  есептік температурасы кезіндегі сыртқы ауаның ылғал сақтауы, г/м3

,                                (87)

- газ негізіндегі плиталы үйлер үшін – 4,0 г/м3, ал электроплита негізіндегі үйлер үшін – 3,6 г/м3 деп қабылданатын, желдеткіш каналдармен келетін ауаның есебінен ылғал сақтаудың артуы, г/м3;

- мына формуламен жылы шатыр ауасындағы су буының қаттылығы есептеледі

(88)

-  МСП 2.04-101-2010 [5] 3 немесе Д қосымшалардағы су буының ең жоғары қаттылығы кестелеріне сәйкес  мәні бойынша шық нүктесінің температурасы  анықталады.

9. Қоршаудың ішкі бетіндегі конденсаттың пайда болмау жағдайы тексеріледі. Ол үшін (88) формуламен табылған  мәні, (85) формуламен табылған  (қабырғалар , қабатаралық жабындар, жабындар) мәнімен салыстырылып,  жағдайының орындалуы тексеріледі.

Мысал. Батсапқы мәліметтерді [8] сәйкес аламыз.

Құрылыс ауданы – Москва қаласы. Ғимаратты қолдану мақсаты – 35 қабатты тұрғын үй.

Шатырдың бастапқы параметрлері: жабынның ауданы = 336 м2 , бойлық сыртқы қабырғалардың ауданы – 118,7 м2 , бүйірлік сыртқы қабырғалардың ауданы - 28,4 м2 , шатыр биіктігі – 1,8-1,95м.

Жабын конструкциясы:  қалыңдығы  мм және жылуөткізгіштік коэффициенті  Вт/м·0С тең темірбетонды жүктеме көтеретін жабын; жылытқыш қабат қалыңдығы = 50мм және жылуөткізгіштік коэффициенті  Вт/м·0С тең базальтты минералталшықты плиталар, қалыңдығы мм және жылуөткізгіштік коэффициенті Вт/ м·0С тең армирленген цементті жайма, шатыры термиялық қарсыласуы  м2·0С/Вт тең филизолдың екі қабатынан тұрады.

Шатыр қабырғасы: керамогранит, ауа қабаты, қалыңдығы 200 мм минералталшықты плита және қалыңдығы 250 мм темірбетонды монолитті плитадан тұрады.

Формулалардағы жылутехникалық сипаттамалар мен коэффициенттердің мәні:

Жылы шатыр қоршау конструкциясы бетінің жылуберу коэффициенттері:

- шатыр жабынының сыртқы беті = 8,7 Вт/м·0С;

- жабынның ішкі беті - = 9,9 Вт/м·0С;

- жабынның сыртқы беті - = 23,0 Вт/м·0С;

- шатыр қабырғасының ішкі беті - = 8,7 Вт/м·0С;

- чердак қабырғасының сыртқы беті - = 23,0 Вт/м·0С;

- сыртқы ауаның есептік температурасы - = -28 0С;

- бөлме ішіндегі ауа температурасы - = 20 0С;

- шатырға келетін ауа температурасы ;

жабын ауданына келтірілген шатырдың сыртқы қабырғаларының ауданы

;

желдету жүйесінен сорылатын ауның шығыны

м3/ч,

мұндағы  - желдету жүйесінен бір пәтерге жұмсалатын ауаның нормалық шығыны; - пәтерлер саны.

Есептеуді орындау реті

1. Желдету ауасымен шатырғы келетін меншікті жылуды анықтаймыз Qven , Вт/м оС:

Вт/м 0С

Ауаның меншікті жылусыйымдылығын = 0,28 Вт ч/кг оС тең деп аламыз, ауаның тығыздығы

2. Санитарлық-гигиеналық жағдайларға байланысты рұқсат етілетін шатырдағы ауаның ең төмен температурасын есептейміз:

мұндағы ∆tn  - ҚНжЕ 2.4 – 03 – 2002 [4] 2- кестесіне сәйкес қабылданатын, шатырдың ішіндегі ауа температурасы мен қоршаудың ішкі бетінің температурасы арасындағы нормалық температуралық ауытқу, ∆tn = 3°С.

Шатыр қабатаралық жабынының жылуберуге қарсыласуы мынаған тең:

.

мұндағы  СНиП 2.04-03-2002 [4] 6 кестесіне сәйкес жабынның сыртқы бетінің жылуберу коэффициенті - темірбетонды жабынның қалыңдығы мм; - темірбетонның жылуөткізгіштік коэффициенті  Вт/(м оС).

3. Жабынның жылуберуге келтірілген қарсыласуын анықтаймыз:

,

мұндағы  3 кестемен анықталатын жабынның жылутехникалық әртектілік коэффициенті.

Кесте 3 – Сыртынан жылытылған жабынның жылутехникалық әртектілік коэффициенті мәні

| Қалыңдығы, м |  | кезіндегі коэффициенті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жабын (қосымша жылытусыз) | жылытқыштың | 0,04 | 0,05 | 0,1 |
| 0,3 | 0,05 0,1 0,15 | 0,9 0,84 0,81 | 0,92 0,87 0,84 | 0,95 0,88 0,85 |
| 0,35 | 0,05 0,1 0,15 | 0,87 0,8 0,78 | 0,9 0,83 0,81 | 0,93 0,86 0,83 |
| 0,4 | 0,05 0,1 0,15 0,2 | 0,82 0,77 0,75 0,74 | 0,87 0,8 0,78 0,765 | 0,9 0,83 0,8 0,785 |

4. Шатырдағы ауа температурасын (76) формуламен анықтаймыз:

5. Потолоктың талап етілетін температуралық ауытқуын есептейміз:

мұндағы  - жылыту мерзімі градус-тәулігі болған кездегі СНиП РК 2,04-03-2002 [4] 1* кестесіне сәйкес шатыр қабатаралық жабынының талап етілетін жылуберуге қарсыласуы.

6. Шатырдағы талап етілетін температураны анықтаймыз:

.

7. Қабатаралық жабынның жылуберуге талап етілетін қарсыласуы

,

мұндағы

8. (82) формуламен жабынның жылуберуге қажетті қарсыласуын есептейміз:

9. Жабындағы жылытқыштың қажетті қалыңдығы мынаған тең:

Конструкциялық көзқарасқа сәйкес жылытқыштың қалыңдығын  тең деп қабылдаймыз.

10. Қабырға мен шатыр жабыны ішкі бетінің температурасын анықтаймыз:

0С.

0С.

11. Шатырдағы ауаның ылғал сақтауын анықтаймыз:

г/м3,

мұндағы  төмендегі жолмен анықталатын сыртқы ауаның ылғал сақтауы

г/м3; г/м3 - электроплита негізіндегі үйлер үшін желдеткіш каналдармен келетін ауаның құрамындағы ылғалдың әсерінен ылғал сақтаудың артуы

12. (88) формуламен чердактағы су буының қаттылығын  есептейміз:

гПа.

13. МСП 23-101-2004 [2] С қосымшасы немесе Д қосымшаға сәйкес су буының қаттылығы  гПа болған кездегі шық нүктесінің температурасын  анықтаймыз;  0C.

14. Қабырға бетінің температурасы  мен шатыр жабыны температурасын, шық нүктесі температурасымен салыстыра отырып, шартының орындалуын тексереміз (қоршау бетінде ылғалдың конденсациялануын болдырмау жағдайы) ,.

Талап орындалады. Жабынның жылуқорғағыш сапасы құрылыс жылутехникасы нормаларының талаптарын қанағаттандырады.

8.2 «Жылы» жертөле қоршау конструкцияларын есептеу

Егер жертөлелерде жылыту жүйесі құбырлырының төменгі желісі, ыстық сумен қамту жүйесі, сонымен бірге сумен қамту және канализация жүйесі болса, оларды «жылы» жертөле (еден асты) деп атайды. Бұндай жертөлелер мен еден астыларына жылу ағыны келетіндіктен, бұл факторды және оған қоса басқа да жылу балансы құраушыларын: жермен жылуалмасуды, ауаалмасуды т.б. ескеру қажет. Бұл жағдайда цокол аралық жабындарын жылулық қорғау, ауа мен ішкі беттің температурасы арасындағы температуралық ауытқыу, сонымен бірге энергия үнемдеуді ескереген жағдайдағы жылуберуге келтірілген қарсыласу арқылы реттеледі.

Мұндай жертөлелерді (еден астыларын) жылутехникалық есептеу жылулық және ауа балансы шартына сәйкес төмендегі ретпен жүргізіледі [8]:

1. Жертөле үстіндегі қабатаралық жабынның жылуберуге қарсыласуы, жертөледегі ауа температурасының рұқсат етілетін ең төмен температурасы  тең жағдай үшін төмендегі формуламен анықталады:

,                                 (89)

мұндағы  - СНиП РК 2.04-03-2002 [4] 2* кестесіне сәйкес қабылданатын нормалық температуралық ауытқу. Цоколдық қабатаралық жабынның жылуберуге қажетті қарсыласуы мына формуламен анықталуы мүмкін:

,                                                 (90)

мұндағы .                                                                          (91)

(90) формуладағы  - ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 [4] 1*- кестесіне сәйкес жылыту мерзімінің градус-тәулігіне байланысты анықталатын, жертөле үстіндегі немесе цокол қабатаралық жабынының жылуберуге талап етілетін қарсыласуы.

2. Цокол қабатаралық жабыныны жылытқышының қалыңдығы анықталады

(92)

3. Цокол қабатаралық жабынының анықталған жылуберуге қажетті қарсыласуы негізінде цокол қабырғаларының жылуберуге қарсыласуы  төмендегі формуламен анықталады:

.   (93)

(93) формуладағы- цокол қабатаралық жабынының жылуберуге қарсыласуы (м2·0С)/Вт;  - жертөле (еден асты) үстіндегі қабатаралық жабынның ауданы, м2;  - жердің астыңғы бөлігіндегі қабырға ауданын қоса есептегендегі жертөле еденінің, м2;  - жерге оранластырылғын суық еденнің жылуберуге қарсыласуының орташа мәні, (м2·0С)/Вт;  - жердің орташа температурасы, 0С;  - жер деңгейінен жоғары тұратын жертөле сыртқы қабырғасының ауданы, м2;  - температурада техникалық еден астына енетін сыртқы ауаның массасы, кг/ч;  - ауаның меншікті жылусыйымдылығы, кДж/кг·0С;  - жылутасығыш жүретін оқшауланған құбырлардың жылуберу коэффициенті, (м2·0С)/Вт;  - жылыту жүйесінің ыстық суы, жылыту жүйесінің қайтатын суы және ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінің суы жылуөткізгіштерінің жалпы бетінің ауданы, м2;  - техникалық еден астында жүргізілген жылуөткізгіштер арқылы өтетін жылыту жүйесінің ыстық суы, жылыту жүйесінің қайтатын суы мен ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі суының температурасы.

4. Цокол қабырғалары жылытқышының қалыңдығы анықталады

.                     (94)

5. Цокол қабатаралық жабыны мен қабырғаларының жоғарыда қабылданған параметрлеріне сәйкес жертөледегі ауаның температурасы төмендегі формуламен анықталады:

(95)

6. 1-ші қабат едені бетінің температурасы анықталып, жертөле үстіндегі қабатаралық жабынның жылуқорғауы нормалық ауытқу талаптарын  қанағаттандыратындығы тексеріледі.

Мысал. Бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданы  – Москва қаласы.

Құрылыс нысаны:  құбырлары төменнен тартылған 37 қабатты тұрғын үй. Техникалық көрсеткіштері: жерге көмілген қабырғалардың ауданын қосқандағы техникалық жертөле (подполье) аданы, м2; жер деңгейінен жоғары тұрған жертөле сыртқы қабырғасының ауданы м2; жертөле жабынының ауданы м2; ыстық су жылуөткізгіштерінің жалпы бетінің ауданы м2, жылыту жүйесіндегі кері қайтқан су м2 және ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі м2; жылыту жүйесіндегі ыстық судың температурасы ; сумен жабдықтау жүйесіндегі кері қайтқан судың температурасы ; ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесіндегі судың температурасы оқшауланған құбырлардың жылуберу коэффициенті  Вт/м2·0С.

Жертөле (подполье )қоршау конструкцияларының сипаттамалары:

- сыртқы қабырғасы көпқабатты, қалыңдығы мм және мм тең бетон плиталардан тұратын ішкі және сыртқы қабаттардан тұрады, жылыту қабаты қалыңдығы мм тең және ø6 AI арматура қабаттарымен біржақты байланысқан пенополистиролдан және қалыңдығымм болған цементті-құмды сылақтан тұрады;

- техникалық жертөле жабыны қалыңдығымм тең темірбетонды плита, жылыту қабаты қалыңдығы мм пенополистирол, қалыңдығы мм армирленген цементті-құмды сылақ және қалыңдығы мм пол жабынынан тұрады.

Есепті шешу реті:

1. Цокол қабырғаларының беті бойынша жылуберуге қарсыласуы және олардың жылуберуге келтірілген қарсыласуы анықталады:

м2·0С/Вт;

мұндағы  - 3* СНиП РК 2.04-03-2002 [4] кестеге сәйкес жертөле ішкі қабырғаларының жылуберу коэффициенті.

Жылуберуге келтірілген қарсыласу (90) формуласына сәйкес анықталады:

м2·0С/Вт.

2. Цоколды жабынның жылуберуге қарсыласу мәні , м2·0С/Вт есептеледі:

м2·0С/Вт,

мұндағы  ; - ()құрылыс ауданының тәуліктік-градусына сәйекес ҚР ҚНжЕ 2.04.03-2002 [4] негізінде анықталатын цокол жабынының жылуберуге қарсыласуның нормаланатын мәні.

3. Сыртқы ауа қозғалысының жылдамдығы , м/с, желдеткі саңлаулардағы ауа жылдамдықтары , м/с мен жылулық қысымның , м/с қосындысы ретінде есептеледі:

.                                 (96)

Егер ауа енетін және сорылатын желдеткіш саңлаулар әр түрлі қабырғаларда орналасса, онда желдеткіш саңлаулардағы ауа қозғалысының жылдамдығы төмендегі формуламен:

, м/с    (97)

мұндағы  - ғимараттың әр түрлі қабырғаларындағы аэродинамикалық коэффициенттер ;  - сыртқы ауа қозғалысының жылдамдығы м/с, Мәскеу қаласы үшін СНиП РК 2.04.01-2010 [5] бойыншам/с,м;  - техникалық жертөледегі ауа температурасы ; - сыртқы ауа температурасы, ;  - жергілікті қарсыласулар коэффициенттерінің қосындысы, .

Жылулық қысымнан болатын ауа қозғалысының жылдамдығы төмендегі формуламен анықталады

м/с,

мұндағы  - ішкі және сыртқы беттердегі ауа қысымының айырмашылығы, ол мына формуламен анықталады:

Па = 9,29 мм вод.ст,

Сыртқы ауаның меншікті салмағы

кг/м3,

ішкі ауаның меншікті салмағы

кг/м3.

Ол жағдайда сыртқы ауа қозғалысының жылдамдығы

м/с тең.

4. Техникалық жертөлеге енетін сыртқы ауаның массасы анықталады, кг/с:

кг/с.

5. Цоколдық жабындар мен қабырғалардың бастапқы есептік параметрлері кезіндегі техникалық жертөледегі ауа температурасы анықталады. Техникалық жертөледегі ауа температурасы жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің ыстық және кері жылыту құбырларының өтуін ескеру арқылы  (95) формуламен анықталады:

6. Ішкі ауа температурасына сәйкес цоколдық жабыннның жылуберуге талап етілетін қарсыласуы

м2·0С/Вт

мұндағы .

7. Цоколдық жабын жылуоқшаулағышының қажетті қалыңдығын анықтаймыз,:

м.

Жылуоқшаулығыштың қалыңдығын конструктивті түрде м тең деп аламыз.

8. 1-ші қабат едені бетінің температурасын анықтаймыз , 0С:

0С,

мұндағы  м2·0С/Вт.

9. Бірінші қабат едені үшін жертөле үстіндегі жабын жылуоқшаулағышының нормалық айырма талаптарын қанағаттандыратындығы тексеріледі

Талап орындалады.

10. Цоколдық жабынның келтірілген қарсыласуы  мен ҚР ҚНжЕ 2.04.03-2002 [4] талаптарына сәйкес жылуберуге нормалық қарсыласу салыстырылады:

Осылайша, «жылы» жертөледе, жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелері құбырларынан бөлінетін жылуды ескерген жағдайда жылутехникалық талаптар орындалады.

11. Цокол қабырғасының ішкі бетіндегі конденсаттың пайда болу жағдайлары тексеріледі. Жер бетінен жоғары тұратын цокол қабырғасы ішкі бетінің температурасы төмендегі формуламен анықталады:

Бұл техниклық жертөледегі шық нүктесі температурасынан жоғары - 0С және % болған жағдайда  0С тең. Талап орындалады.

8.3 Мөлдір қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу

Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды жобалау кезінде ағаш, пластмасса және металдық жақтауларды (переплет) бір, екі және үш қабатты шынылау қолданылады. Мөлдір қоршау конструкцияларын төмендегі әдіспен есептеуге болады.

Есептеудің бірінші кезеңінде ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 [4] 1*- кестесіне сәйкес мөлдір конструкциялардың жылуберуге қажетті қарсыласуы   анықталады. Ол үшін ең алдымен құрылыстың климаттық ауданы үшін (2) формулаға сәйкес жылыту мерзімі үшін тәуліктік-градусының саны есептеледі.

Мөлдір конструкцияны таңдау ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 [4] 6*-қосымшасына сәйкес жылуберуге келтірілген қарсыласу мәні бойынша жүргізіледі. Бұл жағдайда төмендегі талап орындалуы тиіс:

.                                               (98)

Жарық саңлауы ретінде қабылданған конструкция үшін жылуберу коэффициенті , Вт/(м2·0С) анықталады.

Мысал. Бастапқы көрсеткіштер. Құрылыс ауданы – Шымкент қаласы. Ғимараттың қолдану мақсаты – тұрғын үй. Жылыту мерзімінің ұзақтығытәулік; жылыту мерзімінің орташа температурасы0С. Бөлме ішіндегі ауаның есептік температурасы 0С.

Есептеуді орындаудың реті

1. (2) формулаға сәйкес жылыту мерзіміндегі тәуліктік-градусты , сут∙0С есептейміз:

0C·тәулік.

2. ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 [4] 1*- кестесіне сәйкес мөлдір конструкцияның жылуберуге келтірілген қарсыласуын R0тр анықтаймыз; R0тр=0,348 .

3. ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 [4] 6*- қосымшасының кестесі негізінде (22) талаптың орындалуын ескере отырып, жылуберуге келтірілген қарсыласу мәніне R0тр=0,348  сәйкес мөлдір конструкцияның түрін таңдаймыз.

ПВХ жасалған  тең, қосарланған өрмектегі екі қабатты шыныланған терезені таңдаймыз.

1. Төмендегі формулаға сәйкес сәулешағылыстырғыш конструкцияның жылуберу коэффициентін , Вт/(м2·0С) анықтаймыз

Вт/(м2·0С).

Әдебиеттер

1 МСН 2.04-02-2004  - Тепловая защита зданий.

2 МСП 2.04-101-2001 - Проектирование тепловой защиты зданий.

3 СН РК 2.04-21-2004 - Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий.

4 СНиП РК 2.04-03-2002 - Строительная теплотехника.

5 СНиП РК 2.04-01-2010 - «Строительная климатология»

6 ГОСТ 30494-2011 - Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

7 ГОСТ 12.1.005-88 - Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

8 Беляев В.С. Методики расчетов теплотехнических характеристик энергоэкономических зданий. - Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2014.  - 272 с.

Мазмұны

|  | Кіріспе.....………………………………………………………………………... | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ғимараттардың қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу үшін бастапқы мәліметтер. Құрылыс ауданыны климаты мен бөлме ішіндегі микроклиматтың есептік параметрлері............................. | 18 |
| 2 | Үйлердің сыртқы қоршау қабырғасын жылутехникалық есептеу......... | 11 |
| 2.1 | Қоршаудың жылытқыш қабатының қалыңдығын анықтау ............................ | 11 |
| 2.2 | Сыртқы қабырға қоршау қабаттары арқылы температураның бөлінуін есептеу …………………………………………………………………….......... | 16 |
| 2.2.1 | Көпқабатты қоршаудағы температураның бөлінуін есептеудің аналитикалық әдісі ………………………………………….........……............. | 16 |
| 2.2.2 | Көпқабатты қоршаудағы температураның бөлінуін есептеудің графикалық әдісі ……………………………………………………....................................... | 18 |
| 3 | Ғимараттың көпқабатты, әртекті жабын конструкцияларын жылутехникалық есептеулер ………………………………………….......... | 20 |
| 4 | Жылытылған едендер конструкцияларын жылутехникалық есептеу | 28 |
| 4.1 | Тосындарға қойылған жылытылған едендерді есептеу …………………....... | 28 |
| 4.2 | Жердегі жылытылған едендерді жылутехникалық есептеу ……………….... | 30 |
| 4.3 | Еденнің беткі қабатының жылусіңіруін есептеу …………………………...... | 31 |
| 5 | Жылы мерзімдегі қоршау конструкцияларының жылутұрақтылығын есептеу ………………………………………………………………………...... | 36 |
| 6 | Сыртқы қоршау конструкциясының ылғалдылық режимін есептеу ... | 43 |
| 6.1 | Сырқы қоршаулардың ішкі бетін ылғалдың конденсациялану мүмкіндігіне тексеру .................................................................................................................. | 43 |
| 6.2 | Ылғалдың сыртқы қоршау терең қабаттарында конденсациялану мүмкіндігін бағалау …......................................................................................... | 48 |
| 7 | Қоршау конструкцияларының ауаөткізгіштігін есептеу…………... | 59 |
| 7.1 | Қоршау конструкцияларының ауөткізуге қарсыласуын есептеу..................... | 59 |
| 7.2 | Ауаөткізуді ескере отырып қоршау конструкциясы арқылы жылуберуді және беттің температурасын есептеу…………………………................……. | 64 |
| 8 | Ауаның сүзілуін ескере отырып сыртқы қабырға қоршау конструкцияларын есептеу ……………………………………….....……… | 68 |
| 8.1 | Жылы шатыр қоршау конструкцияларын есептеу............................................ | 68 |
| 8.2 | Жылы жертөле қоршау конструкцияларын есептеу …….......………………. | 75 |
| 8.3 | Мөлдір қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу….................... | 80 |
|  | Әдебиеттер тізімі………………………………………………………….....… | 82 |
|  | Қосымша……………………………………………………………………...... Пән бойынша бағдарламаны меңгеруді жеке бағалау шектері.............. | 84 89 |
|  |  | 9 |

Қосымша А

Негізгі индекстердің белгіленуі

| Белгіленуі | Белгілеулердің таратып жазылуы | Белгіленуі | Белгілеулердің таратып жазылуы |
| --- | --- | --- | --- |
| a a.l av b b.c b.w с con d des e, ext ed eq f F g g.c g.f g.w h ht I, int i ins inf k l m | -ауа ортасы -ауа қабаты -орташа шама -жертөле -жертөле қабатаралық жабыны -жертөле қабырғалары -жабын, үй төбесі -шартты есептік шама -тәулік, шық нүктесі -жобалық мән - ықшамдылық, сыртқы орта немесе қоршау - есік және қақпа - эквивалентті мән - еден - терезе - шатыр - жабын, шатыр төбесі - шатыр жабыны - шатыр қабырғалары - жылу -жылыту жүйесі -ішкі орта -бүтін сандық аудару -жылуоқшаулау -инфильтрациялық құраушы -конструкция -тұрғын үй ауданы -қоршау конструкциясының элементі, шектік бүтінсанды мән | n p r red s se, si sum t tr V ven vr w τ 1,2,3,... А, Б max min | - нормалық мән, шектік бүтінсанды мән - су буы, агрессиялық орта -келтірілген мән -талап етілетін мән -күн радиациясы, топырақ - сәйкесінше сыртқы және ішкі беттер -жалпы мән -температура -трансмиссиялық құраушы -көлем -желдетуші қосымша -буөткізгіштік -қабырға, ылғал күйдегі көрстекіш -бет температурасы -таңбаның реттік нөмірленуі -қолану жағдайының аталуы -ең жоғарғы мән -ең төменгі мән |

Қосымша Б

Тұрғын үй ғимараттары және жатақхана бөлмелерінің қызмет көрсететін аймақтарындағы температура, салыстырмалы ылғалдылық пен ауа қозғалысы жылдамдығының оңтайлы және рұқсат етілетін нормалары

| Жыл мерзімі | Бөлме аталуы | Ауа температурасы, ºС |  | Нәтиже көрсететін температура, ºС |  | Салыстыр малы ылғалдылық, % |  | Ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оңтайлы | рұқсат етілетін | оңтайлы | рұқсат етілетін | оңтайлы | рұқсат етілетін | оңтайлы, артық емес | рұқсат етілетін, артық емес |
| Суық | Тұрғын бөлме Тұрғын бөлме, аса суық бес күндік температурасы минус 31ºС аудандардағы (қамтамасыз етілуі 0,92) Асхана Әжетхана Ванна, біріктірілген санитарлық торап Демалыс және оқу бөлмелері Пәтер аралық коридор Вестибюль, баспалдақ торы Қойма | 20-22 21-23 19-21 19-21 24-26 20-22 18-20 16-18 16-18 | 18-42 (20-24) 20-24 (22-24) 18-26 18-26 18-26 18-24 16-22 14-20 12-22 | 19-20 20-22 18-20 18-20 23-27 19-21 17-19 15-17 15-17 | 17-23 (19-23) 19-23 (21-23) 17-25 17-25 17-26 17-23 15-21 13-19 11-21 | 45-30 45-30 НН* НН НН 45-30 45-30 НН НН | 60 60 НН НН НН 60 60 НН НН | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 НН | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 НН |

Қосымша В

Бөлмедегі түрлі температура мәндері мен ауаның салыстырмалы ылғалдылығы үшін , %, үшін шық нүктесінің температурасы , 0C

| , 0C | , 0C, при , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| -5 | -15,3 | -14,04 | -12,9 | -11,84 | -10,83 | -9,96 | -9,11 | -8,31 | -7,62 | -6,89 | -6,24 | -5,6 |
| -4 | -14,4 | -13,1 | -11,93 | -10,84 | -9,89 | -8,88 | -8,11 | -7,34 | -6,62 | -5,89 | -5,24 | -4,6 |
| -3 | -13,42 | -12,16 | -10,98 | -9,91 | -8,95 | -7,99 | -7,16 | -6,37 | -5,62 | -4,9 | -4,24 | -3,6 |
| -2 | -12,58 | -11,22 | -10,04 | -8,98 | -7,95 | -7,04 | -6,21 | -5,4 | -4,62 | -3,9 | -3,34 | -2,6 |
| -1 | -11,61 | -10,28 | -9,1 | -7,98 | -7,0 | -6,09 | -5,21 | -4,43 | -3,66 | -2,94 | -2,34 | -1,6 |
| 0 | -10,65 | -9,34 | -8,16 | -7,05 | -6,06 | -5,14 | -4,26 | 3,46 | -2,7 | -1,96 | -1,34 | -0,62 |
| 1 | -9,85 | -8,52 | -7,32 | -6,22 | -5,21 | -4,26 | -3,4 | -2,58 | -1,82 | -1,08 | -0,41 | 0,31 |
| 2 | -9,07 | -7,72 | -6,52 | -5,39 | -4,38 | -3,44 | -2,56 | 1-1,74 | -0,97 | -0,24 | 0,52 | 1,29 |
| 3 | -8,22 | -6,88 | -5,66 | -4,53 | -3,52 | -2,57 | -1,69 | -0,88 | -0,08 | 0,74 | 1,52 | 2,29 |
| 4 | -7,45 | -6,07 | -4,84 | -3,74 | -2,7 | -1,75 | -0,87 | -0,01 | 0,87 | 1,72 | 2,5 | 3,26 |
| 5 | -6,66 | -5,26 | -4,03 | -2,91 | -1,87 | -0,92 | -0,01 | 0,94 | 1,83 | 2,68 | 3,49 | 4,26 |
| 6 | -5,81 | -4,45 | -3,22 | -2,08 | -1,04 | -0,08 | 0,97 | 1,89 | 2,8 | 3,68 | 4,48 | 5,25 |
| 7 | -5,01 | -3,64 | -2,39 | -1,25 | -0,21 | 0,87 | 1,9 | 2,85 | 3,77 | 4,68 | 5,47 | 6,25 |
| 8 | -4,21 | -2,83 | -1,56 | -0,42 | -0,72 | 1,82 | 2,86 | 3,85 | 4,77 | 5,64 | 6,46 | 7,24 |
| 9 | -3,41 | -2,02 | -0,78 | 0,46 | 1,66 | 2,77 | 3,82 | 4,81 | 5,74 | 6,62 | 7,45 | 8,24 |
| 10 | -2,62 | -1,22 | 0,08 | 1,39 | 2,6 | 3,72 | 4,78 | 5,77 | 7,71 | 7,6 | 8,44 | 9,23 |
| 11 | -1,83 | -0,42 | 0,98 | 1,32 | 3,54 | 4,68 | 5,74 | 6,74 | 7,68 | 8,58 | 9,43 | 10,23 |
| 12 | -1,04 | 0,44 | 1,9 | 3,25 | 4,48 | 5,63 | 6,7 | 7,71 | 8,65 | 9,56 | 10,42 | 11,22 |
| 13 | -0,25 | 1,35 | 2,82 | 4,18 | 5,42 | 6,58 | 7,66 | 8,68 | 9,62 | 10,54 | 11,41 | 12,21 |
| 14 | 0,63 | 2,26 | 3,76 | 5,11 | 6,36 | 7,53 | 8,62 | 9,64 | 10,59 | 11,52 | 12,4 | 13,21 |
| 15 | 1,51 | 3,17 | 4,68 | 6,04 | 7,3 | 8,48 | 9,58 | 10,6 | 11,59 | 12,5 | 13,38 | 14,21 |
| 16 | 2,41 | 4,08 | 5,6 | 6,97 | 8,24 | 9,43 | 10,54 | 11,57 | 12,56 | 13,48 | 14,36 | 15,2 |
| 17 | 3,31 | 4,99 | 6,52 | 7,9 | 9,18 | 10,37 | 11,5 | 12,54 | 13,53 | 14,46 | 15,36 | 16,19 |
| 18 | 4,2 | 5,9 | 7,44 | 8,83 | 10,12 | 11,32 | 12,46 | 13,51 | 14,5 | 15,44 | 16,34 | 17,19 |
| 19 | 5,09 | 6,81 | 8,36 | 9,76 | 11,06 | 12,27 | 13,42 | 14,48 | 15,47 | 16,42 | 17,32 | 18,19 |
| 20 | 6,0 | 7,72 | 9,28 | 10,69 | 12,0 | 13,22 | 14,38 | 15,44 | 16,44 | 17,4 | 18,32 | 19,18 |
| 21 | 6,9 | 8,62 | 10,2 | 11,62 | 12,94 | 14,17 | 15,33 | 16,4 | 17,41 | 18,38 | 19,3 | 20,18 |
| 22 | 7,69 | 9,52 | 11,12 | 12,56 | 13,88 | 15,12 | 16,28 | 17,37 | 18,38 | 19,36 | 20,3 | 21,6 |
| 23 | 8,68 | 10,43 | 12,03 | 13,48 | 14,82 | 16,07 | 17,23 | 18,34 | 19,38 | 20,34 | 21,28 | 22,15 |
| 24 | 9,57 | 11,34 | 12,94 | 14,41 | 15,76 | 17,02 | 18,19 | 19,3 | 20,35 | 21,32 | 22,26 | 23,15 |
| 25 | 10,46 | 12,75 | 13,86 | 15,34 | 16,7 | 17,97 | 19,15 | 20,26 | 21,32 | 22,3 | 23,24 | 24,14 |
| 26 | 11,35 | 13,15 | 14,78 | 16,27 | 17,64 | 18,95 | 20,11 | 21,22 | 22,29 | 23,28 | 24,22 | 25,14 |
| 27 | 12,24 | 14,05 | 15,7 | 17,19 | 18,57 | 19,87 | 21,06 | 22,18 | 23,26 | 24,26 | 25,22 | 26,13 |
| 28 | 13,13 | 14,95 | 16,61 | 18,11 | 19,5 | 20,81 | 22,01 | 23,14 | 24,23 | 25,24 | 26,2 | 27,12 |
| 29 | 14,02 | 15,86 | 17,52 | 19,04 | 20,44 | 21,75 | 22,96 | 24,11 | 25,2 | 26,22 | 27,2 | 28,12 |
| 30 | 14,92 | 16,77 | 18,44 | 19,97 | 21,38 | 22,69 | 23,92 | 25,08 | 26,17 | 27,2 | 28,18 | 29,11 |
| 31 | 15,82 | 17,68 | 19,36 | 20,9 | 22,32 | 23,64 | 24,88 | 26,04 | 27,14 | 28,08 | 29,16 | 30,1 |
| 32 | 16,71 | 18,58 | 20,27 | 21,83 | 23,26 | 24,59 | 25,83 | 27,0 | 28,11 | 29,16 | 30,16 | 31,19 |
| 33 | 17,6 | 19,48 | 21,18 | 22,76 | 24,2 | 25,54 | 26,78 | 27,97 | 29,08 | 30,14 | 31,14 | 32,19 |
| 34 | 18,49 | 20,38 | 22,1 | 23,68 | 25,14 | 26,49 | 27,74 | 28,94 | 30,05 | 31,12 | 32,2 | 33,08 |
| 35 | 19,38 | 21,28 | 23,02 | 24,6 | 26,08 | 27,64 | 28,7 | 29,91 | 31,02 | 32,1 | 33,12 | 34,08 |

Қосымша Г

Тұйық ауа қабаттарының термиялық қарсыласуы

| Ауа қабатының қалыңдығы, м | Тұйық ауа қабаттарының термиялық қарсыласуы , м2С/Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жылудың төменнен жоғары қарай ағыны кезіндегі көлденең және тік |  | Жылудың жоғарыдан төмен қарай ағыны кезіндегі көлденең |  |
|  | Қабаттағы ауа температурасы кезіндегі |  |  |  |
|  | оң | теріс | Оң | теріс |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2 - 0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |

Қосымша Д

| № п/п | Қоршау конструкциясының ішкі беті | Жылуберу коэффициенті , Вт/(м2·с 0С) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арақашықтыққа қырлары биіктігінің және іргелес қабырғаның қырларының арасындағы қатынас болатын төбе қабырғалар, қабырғалар, едендер, жылтыр едендер | 8,7 |
| 2 | қатынастағы қырлары бар төбе қабырғалар | 7,6 |
| 3 | Зенитті фонарлар | 9,9 |

Қосымша Е

| № п/п | Қоршау конструкциялары | Ауаөткізгіштік, , кг/(м2·ч), артық емес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сыртқы қабырғалар, қабатаралық жабындар мен тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар мен бөлмелердің жабындары | 0,5 |
| 2 | Сыртқы қабырғалар, қабатаралық жабындар мен өндірістік ғимараттар мен бөлмелердің жабындары | 1,0 |
| 3 | Сыртқы қабырға панельдері арасындағы түйіспелер: |  |
|  | а) тұрғын үй ғимараттары | 0,5 |
|  | б) өндірістік ғимараттар | 1,0 |
| 4 | Пәтерлердің сыртқы есіктері | 1,5 |
| 5 | Тұрғын үй, қоғамдық және тұрмыстық ғимараттар мен бөлмелердің есіктер мен балкон есіктері: - пластмасса немесе алюмний негізіндегі - ағаш негізіндегі | 5,0 6,0 |
| 6 | Өндірістік ғимараттардың есік, терезе және қақпалары Желдетілетін өндірістік ғимараттардың терезелері | 8,0 6,0 |
| 7 | Өндірістік ғимараттардың зенитті фонарлар | 10,0 |

Пән бойынша бағдарламаны меңгеруді жеке бағалау шектері:

«өте жақсы», егер студент бағдарлама материалы бойынша терең және нақты білім көрсетсе, жедел дұрыс шешім қабылдай аласа, конструкцияларды жылутехникалық есептеу тәсілдерін өте жақсы меңгеріп оны есептеу жұмыстарында дұрыс қолдана білу және берілген нормалық талаптарды сенімді орындай білсе;

«жақсы», егер студент бағдарлама материалы бойынша нақты білім көрсетсе, оны қатесіз және сауатты жеткізе білсе, алған білімдерін прктикалық есептеулерді шешуде дұрыс қолдана білсе, берілген нормативтерді орындай білсе;

«қанағаттанарлық», егер студент тек негізгі материал бойынша ғана меңгерген болса, жекелеген жағдайларда қосымша сұрақтарға (бағыттаушы) толық жауап берсе және практикалық есептеу тапсырмалары мен берілген нормалық талаптарды сенімсіз орындаса;

«қанағаттанарлықсыз», егер студент берілген сұрақтарға аса қателіктермен жауап берсе, алған білімін практикалық есептеулерде қолдана алмаса және берілген нормаларды «қанағаттанарлық» бағаға орындай амаса.

Сулейменов У.С., Камбаров М.А., Рысдәулетов Р.А.

Үйлердің қоршау конструкцияларын жылутехникалық есептеу

Оқу құралы

Баспаға қол қойылған __   _______

Формат 60х90/16. Офсетті қағаз.

Тираж ___ экз. Тапсырма № _______