Ф.7.03-09

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ им. М.АУЭЗОВА

КАФЕДРА «Пищевая инженерия»

Юсубаева А.Б., Кайпова Ж.Н.

Методические указания

для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Экспертиза продукции перерабатывающих производств»

Шымкент, 2018

УДК 658.56 (072)

ББК 36

Авторы: Юсубаева А.Б.,  Кайпова Ж.Н.

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Экспертиза продукции перерабатывающих производств»  - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова,  2018. – 69 с.

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Экспертиза продукции перерабатывающих производств» предназначено для студентов специальности 5В072800 - «Технология перерабатывающих производств».

Может быть использовано студентами, магистрантами, преподавателями и специалистами в области пищевых производств.

Рецензент: к.т.н., доцент Кобжасарова З.И.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры ПИ (протокол № ___ от «___»_________20____г. и  комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению    Высшей школы Текстильной  и пищевой инженерии  (протокол № ___от  «___» ____20___ г.)

Рекомендовано к изданию  Учебно-методическим советом ЮКГУ им.М.Ауэзова,  протокол № ___ «___»_________20     г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018

Ответственный за выпуск: Юсубаева А.Б.

Содержание

| Введение |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| ## Лабораторная работа №1. Изучение ассортимента и оценка качества крупы |  | 5 |
| ## Лабораторная работа №2. Изучение ассортимента и оценка качества сухих завтраков из зернового сырья |  | 11 |
| ## Лабораторная работа №3. Изучение ассортимента макаронных изделий |  | 14 |
| ## Лабораторная работа № 4. Экспертиза макаронных изделий |  | 17 |
| ## Лабораторная работа №5. Экспертиза печенья |  | 20 |
| ## Лабораторная работа №6. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий |  | 23 |
| ## Лабораторная работа № 7. Экспертиза плодово-ягодных кондитерских изделий |  | 28 |
| ## Лабораторная работа № 8. Экспертиза мучных кондитерских изделий |  | 33 |
| ## Лабораторная работа № 9. Экспертиза и контроль качества крахмала |  | 37 |
| ## Лабораторная работа № 10. Экспертиза меда |  | 40 |
| ## Лабораторная работа № 11. Экспертиза этилового спирта |  | 44 |
| ## Лабораторная работа № 12. Экспертиза коньячных изделий products…………………. |  | 46 |
| ## Лабораторная работа № 13. Экспертиза вина |  | 48 |
| ## Лабораторная работа № 14. Экспертиза пива |  | 52 |
| ## Лабораторная работа № 15. Экспертиза безалкогольных напитков |  | 57 |
| Правила техники безопасности при работе в лаборатории |  | 60 |
| Система оценки результатов учебных достижений обучающихся |  | 61 |
| Литература |  | 65 |

Введение

В Казахстане проблемы качества и все вопросы, связанные с созданием общегосударственной системы управления качеством, сегодня приобретают чрезвычайную актуальность. Экономическое возрождение Казахстана немыслимо без создания условий, обеспечивающих высокое качество и безопасность отечественных товаров, повышение их конкурентоспособности, защиту прав потребителей на внутреннем и мировом рынках. В связи с этим творческое усвоение теоретических знаний специалистами в области управления качеством продукции и проведения экспертизы качества является стратегической задачей, так как недооценка значения качества продукции и необходимости систематической целенаправленной работы по его повышению приводит к потере позиций промышленности во многих ключевых отраслях. В решении этой задачи непосредственное участие должны принимать все предприятия и организации, специалисты промышленности, сельского хозяйства и торговли, работающие в сфере производства и реализации потребительских товаров.

Для выполнения поставленной задачи среди эффективных средств важное место занимает экспертиза качества товаров. Цель такой экспертизы – на основе тщательного анализа качества товаров определить их потребительскую ценность, то есть социальную эффективность, полезность, удобство пользования и эстетическое совершенство. Будучи элементом системы управления качеством товаров, экспертиза признана стать барьером на пути к потребителю некачественных, морально устаревших, неконкурентоспособных товаров.

Овладение современными методами экспертной оценки позволит специалистам правильно и квалифицированно идентифицировать и оценивать качество продукции, ее конкурентоспособность, что очень важно при принятии различных коммерческих и производственных решений.

Лабораторная работа №1

Изучение ассортимента и оценка качества крупы

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по вопросам классификации и ассортимента круп, выработать умение и навыки в отборе и составлении объединенной и средней пробы, в определении качества отдельных видов круп, кукурузных хлопьев.

План занятия:

- Отбор средней пробы

- Определение цвета, запаха и вкуса крупы

- Определение крупности крупы, содержания примесей и расчет доброкачественного ядра

- Изучение ассортимента круп

Работа 1. Отбор средней пробы

Изучите правила приемки и методы отбора проб крупы, используя ГОСТ 2 б 312.1.

Решите ситуационную задачу.

Ситуационная задача. На базу Райпотребсоюза поступило пшено в 180 мешках массой нетто 10 800 кг.

Порядок решения ситуационной задачи:

- Определите величину выборки для оценки качества пшена.	I

- Составьте объединенную пробу крупы в данном случае.

- Выделите среднюю пробу пшена из объединенной и определите ее массу.

Работа 2. Оценка качества крупы

Качество крупы определяют по следующим показателям, предусмотренным нормативной документацией на соответствующие виды крупы:

- влажность по ГОСТ 26312.7;

- цвет, запах, вкус по ГОСТ 26312.2;

- зараженность вредителями хлебных запасов по ГОСТ 26312.3;

- содержание металломагнитной примеси по ГОСТ 20239;

- крупность или номер крупы, содержание примесей и доброкачественного ядра по ГОСТ 26412.4;

- зольность по ГОСТ 26312.5;

- кислотность для овсяных хлопьев по ГОСТ 26312.6;

- развариваемость для гречневой крупы и овсяных хлопьев по ГОСТ 26312.2.

Определение цвета, запаха и вкуса крупы. Цвет крупы следует определять при дневном рассеянном свете. Крупу рассыпают тонким слоем на лист черной бумаги или черную доску и просматривают окраску отдельных крупинок. Отмечают преимущественный цвет и однородность окраски.

Запах определяют из навески, близкой к 20 г. Для усиления запаха навеску помещают в фарфоровую чашку, покрывают стеклом и прогревают 5 минут на кипящей водяной бане.

Вкус определяется в размолотой крупе (около 1 г) путем разжевывания,

В спорных случаях производят органолептическую оценку сваренной каши.

Определение крупности крупы, содержания примесей и расчет доброкачественного ядра. Для проведения этого анализа сначала производят перемешивание образца и выделение навески вручную (см. "Оценка качества зерна").

Выделенную навеску взвешивают, просеивают через соответствующий набор сит в течение 3 мин (для продела 1 мин), после чего взвешивают проход верхнего и нижнего сита и переносят все фракции на анализную доску. Для установления крупности перловой, ячневой, кукурузной и "Полтавской" крупы взвешивают наибольшие остатки на ситах.

Проход нижнего сита представляет мучель.

В сходах с сит отбирают постороннюю примесь. К посторонней примеси в крупе относят:

- сорную примесь, состоящую из минеральной, органической примеси, а также семян культурных и сорных растений;

- испорченные зерна крупы (с явно изменившимся цветом);

- нешелушенные зерна культуры, из которой приготовлена крупа;

- мучель;

- битые ядра (проход соответствующего сита), если их количество больше допустимой стандартом нормы.

Каждую фракцию посторонней примеси взвешивают и вычисляют в процентах к навеске.

При оценке многих круп не только нормируют количество примесей, но для характеристики сорта определяют содержание доброкачественного ядра. При расчете доброкачественного ядра (ДЯ) из 100% вычитают процент примесей по следующей формуле:

ДЯ= 100%-П,

где П — сумма сорной примеси, испорченных ядер, нешелу-шенных зерен, мучели, колотых ядер сверх допустимой нормы, недодира в ячменных крупах, пожелтевшего и глютинозного риса, ядер риса мелового и с красными полосками, %.

По содержанию доброкачественного ядра для отдельных круп определяется сорт, а для тех, которые не имеют деления на сорта, устанавливается соответствие крупы требованиям ГОСТа.

Работа 3. Особенности оценки качества отдельных видов круп

Оценка качества пшена. Качество пшена определяют по органолептическим показателям по наличию примесей и содержанию доброкачественного ядра.

Перед определением примесей в крупе образец перемешивают вручную и выделяют навеску. Затем отвешивают 25 г крупы и просеивают на ситах 1,5 мм и 0,56 мм. Остатки на ситах и проход нижнего сита взвешивают и переносят на анализную доску.

Работу оформите в виде табл. 1.

Таблица 1

Показатели качества пшена

| Наименование показателя по ГОСТ | Фактические данные | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- |

Заключение. Вид

Сорт крупы

Соответствие крупы ГОСТ

Оценка качества гречневой крупы. Качество гречневой крупы определяют по органолептическим показателям, по содержанию примесей и доброкачественного ядра, по потребительным свойствам. Кроме того, нужно определить вид крупы в зависимости от способа обработки. После выделения навески отвешивают 50 г крупы (для продела 20 г) и просеивают через набор сит с отверстиями 1,6 х 20 мм и 0,8 мм.

Сход с верхнего сита представляет целую крупу-ядрицу, проход сита 1,6 х 20 мм и сход с сита из проволочной сетки

№ 0,8 — расколотые ядра — продел, проход сита № 0,8 мм — мучель.

Сходы с сита переносят на анализную доску. Разбор и расчет проводят так, как указано в предыдущей работе.

По цвету крупы определяют, из пропаренного или непро-паренного зерна она получена. Если крупа имеет светло-коричневый цвет, то она изготовлена из пропаренного зерна и называется быстроразваривающейся. У крупы из непропаренного зерна цвет белый с желтоватым оттенком.

Для определения развариваемости гречневой крупы из средней пробы выделяют навеску 50 г, отдельно взвешивают 1 г поваренной соли. Соль вносят в химический стакан объемом 500 см3, добавляют 125 см3 кипящей воды, взбалтывают до растворения соли; туда же переносят навеску крупы. Стакан накрывают часовым стеклом и помещают на кипящую водяную баню так, чтобы уровень воды в бане был выше уровня крупы в стакане.

При варке продела через 10 мин, а ядрицы через 20 мин ложечкой из середины стакана отбирают пробу из 5-6 крупинок на стекло. Пробу накрывают сверху другим стеклом и раздавливают крупинки между стеклами. Последующие пробы отбирают через каждые 3 мин до готовности.

Сваренной считается крупа совершенно мягкая, но не деформированная, которая при раздавливании между стеклами не имеет мучнистых непроваренных частиц.

Форма записи: см. работу "Оценка качества пшена".

Оценка качества рисовой крупы. Оценка качества рисовой крупы проводится по органолептическим показателям, по наличию примесей и содержанию доброкачественного ядра. Кроме того, определяют вид крупы (рис шлифованный или дробленый шлифованный).

После органолептической оценки и выделения навески отвешивают 25 г риса шлифованного и просеивают через сито с отверстиями диаметром 1,5 мм. Проход сита присоединяют к сорной примеси, а из схода отбирают рис дробленый величиной менее 2/3 целого ядра, рис пожелтевший, рис клейкий (глюти-нозный), красные ядра, ядра с красными полосками, меловые ядра, нешелушенные ядра, сорную примесь, отделяя минеральную и органическую примесь. Взвешивают и рассчитывают содержание доброкачественного ядра.

К глютинозным относят зерна риса плотного строения, консистенции молочного стекла, в разрезе стеаринообразные, однородные по цвету, без мучнистого или стекловидного вкрапления.

К меловым ядрам риса относят такие, у которых 1/2 и более поверхности имеет непрозрачный внешний вид, подобный мелу.

К пожелтевшим зернам относят зерна риса с ядром желтого цвета различной интенсивности.

К красным относят ядра риса, у которых 1/4 и более общей поверхности имеет красную окраску.

К ядрам с красными полосками относят ядра риса, на которых имеются заметные красные полоски, длина которых в сумме составляет не менее одной полосы, равной длине ядра, а поверхность, занятая этими полосками, составляет менее 1/4 общей поверхности ядра.

Обратите внимание, что стандартом нормируется содержание в рисе шлифованном дробленого, пожелтевшего и глютинозного риса, нормы эти увеличиваются при снижении сорта. Дробленый, пожелтевший и глютинозный рис, содержащийся в образце шлифованного риса в количестве, превышающем нормы ГОСТа, относится к примеси и учитывается при расчете содержания доброкачественного ядра.

При оценке качества риса шлифованного дробленого после выделения навески отвешивают 20 г крупы и просеивают через сито с отверстиями диаметром 1,5 мм.

Проход сита относят к примеси (мучка), а из схода отбирают сорную примесь (минеральную и органическую), взвешивают и рассчитывают содержание доброкачественного ядра. Обратите внимание, что в дробленом шлифованном рисе не нормируется содержание пожелтевшего и глютинозного риса.

Форма записи: см. работу "Оценка качества пшена".

Оценка качества овсяной крупы. Качество овсяной крупы определяют по органолептическим показателям, по наличию примесей и содержанию доброкачественного ядра. Кроме того, определяют вид крупы (овсяная недробленая или плющеная).

После органолептической оценки и выделения навески отвешивают 50 г крупы и просеивают через сито с отверстиями диаметром 2 мм и № 0,63. Разбор и расчет доброкачественного ядра проводят по обычной методике. Следует при этом учесть, что в овсяной крупе обработанные зерна пшеницы, ржи, ячменя примесью 1-е считаются.

Форма записи: см. работу "Оценка качества пшена".

Оценка качества овсяных хлопьев. В зависимости от способа обработки овсяной крупы хлопья подразделяют на три вида: "Геркулес", лепестковые и "Экстра".

Оценку овсяных хлопьев проводят по органолептическим показателям, содержанию сорной примеси, развариваемости.

Кроме того, стандартом нормируются зольность, влажность и кислотность крупы.

После органолептической оценки выделяют вручную 25 г крупы, переносят на анализную доску, отделяют примеси, испорченные хлопья, сплющенные обрушенные зерна ячменя и зерна овса в цветочной пленке. Последние вручную освобождают от цветочной пленки, которую присоединяют к лузге, найденной в образце. Сплющенные зерна пшеницы и ржи в числе примесей не учитываются, а сплющенные зерна ячменя допускаются только до 1%, весь излишек считается сорной примесью.

Для определения развариваемости овсяных хлопьев в химический стакан вместимостью 300-500 см3 наливают 100 см3 кипящей воды, добавляют 0,3 г поваренной соли и 10 г хлопьев и помещают на кипящую водяную баню. Через 15 мин для "Геркулеса" и 7 мин — для лепестковых хлопьев из стакана берут ложечкой немного хлопьев и определяют их состояние органолептически. Пробы отбирают через каждые 2-3 мин, до тех пор пока хлопья не станут мягкими, но не деформированными. Пробы хлопьев "Экстра" начинают отбирать через 3, 7 и 10 мин (соответственно № 3, № 2 и № 1).

Форма записи:

Вид крупы

Цвет, запах, вкус

Навеска		г

Сорная примесь	г	%

в том числе минеральная 	г	%

цветочные пленки	г	%

Испорченные хлопья	 г	%

Сплющенные обрушенные зерна ячменя	г	%

Развариваемость	 мин

Заключение о стандартности овсяных хлопьев 	 .

Оценка качества ячменной крупы. В зависимости от способа обработки и размера крупинок ячменная крупа подразделяется на два вида: перловая и ячневая.

При органолептической оценке перловой крупы кроме определения вкуса, запаха и цвета обращают внимание на степень шлифовки и на однородность окраски. В этих крупах определяют также номер крупы по крупности и содержание примесей (см. работу 2).

После выделения навески вручную отвешивают 50 г крупы и определяют номер крупы, просеивая навеску через на-: бор сит.

Для перловой крупы пользуются ситами с диаметром отверстий 4,0; 3,0; 2,5; 2,0, 1,5 мм, и 0,56, для ячневой — 2,5; 2,0; 1,5 мм и № 0,56. После трехминутного просеивания взвешивают наибольшие остатки на ситах, выражают в, процентах и по стандарту (ГОСТ 5784) определяют номер крупы.

Взвешивают также проход нижнего сита (мучель) и вычисляют процентное содержание.

Определение примесей у крупы ячневой № 1 и перловой № 1, 2 и 3 проводят из той же навески. При оценке крупы остальных номеров навеску уменьшают до 25 г путем перемешивания сходов со всех сит на анализной доске и выделения навески вручную.

Содержание примесей и расчет доброкачественного ядра проводят как обычно.

Из крупы, освобожденной от примесей, отвешивают Юг и путем просмотра через .жупу определяют ядро с недодиром. Недодиром считают остатки цветочной пленки на поверхности ядра (вне бороздки), занимающие площадь не менее 1/4 перловой крупы № 1 и 2. У ячневой крупы № 1 под недодиром понимают остатки цветочной пленки, явно выступающей за края крупинок.

Для полного определения недодира 10 г перловой крупы помещают на металлическое сито и опускают на 1 мин в 2-процентный раствор марганцевокислого калия КМп04; быстро промывают водопроводной водой и обсушивают крупу на фильтровальной бумаге. Отделяют недодир (крупинки с неокрашенной цветочной пленкой), взвешивают обе фракции и недодир выражают в процентах к навеске после обработки.

На основании полученных результатов анализа следует сделать заключение о соответствии крупы требованиям ГОСТа по крупности, сорной примеси, недодиру, доброкачественному ядру.

Форма записи: см. работу "Оценка качества пшена".

Оценка качества крупы пшеничной ("Полтавской", "Артек"). Качество "Полтавской" крупы и "Артек" определяют по органолептическим показателям, содержанию примесей и доброкачественного ядра. Кроме того, в "Полтавской" крупе определяют номер крупы.

После органолептической оценки выделяют вручную 50 г крупы, просеивают через набор сит с диаметром отверстий 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5 мм и № 0,68 и взвешивают самый большой остаток, чтобы установить номер крупы. Для определения посторонней примеси в крупе № 1, 2 и 3 разбирают всю навеску, а в крупе № 4 и "Артек" навеску делят на две части и разбирают только 25 г. Определение количества примесей и расчет доброкачественного ядра проводят по общей методике (см. работу 2). Следует учесть, что в этих крупах допускается до 3% обработанных зерен ржи и ячменя.

Форма записи: см. работу "Оценка качества пшена".

Следует дать заключение о соответствии ГОСТу по сорной примеси, в том числе минеральной и вредной, по содержанию

испорченных ядер, доброкачественного ядра и обработанных
зерен ржи и ячменя	 .

Оценка качества манной крупы. Качество манной крупы характеризуют по органолептическим показателям, влажности, зольности и крупности.

При органолептической оценке обращают внимание на внешний вид крупинок: цвет (крупа белая, желтая или пестрая), форму (округлая или ребристая); консистенцию (стекловидная или мучнистая); определяют вкус, запах и наличие хруста на зубах.

Для определения крупности выделяют вручную 50 г крупы, просеивают через шелковые сита № 23 и № 38 10 мин. Для того чтобы продукт лучше сеялся, опускают в крупу 5 резиновых кружочков диаметром 1 см, толщиной 0,3 см и массой 0,4 г.

Взвешивают проходы нижнего и верхнего сита и выражают их в процентах к навеске.

По органолептическим показателям, по зольности и крупности устанавливают марку манной крупы.

Результаты оценки качества крупы оформите в виде табл. 2.

Таблица 2

Показатели качества манной крупы

| Показатель | Норма по ГОСТ | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| 1. Органолептические показатели |  |  |
| 2. Минеральные примеси |  |  |
| 3. Крупность |  |  |
| 4. Проход сита № 23 |  |  |
| 5. Проход сита № 38 |  |  |

Заключение о соответствии манной крупы марки

требованиям ГОСТ	 .

Оценка качества кукурузной крупы. При оценке качества кукурузной крупы устанавливают вид крупы (шлифованная, крупная, мелкая), определяют цвет, вкус, запах, содержание посторонней примеси, содержание свободного зародыша.

Для кукурузной крупы шлифованной и крупной выделяют навеску в 50 г. Номер шлифованной крупы устанавливают так же, как у ячменных. Для просеивания кукурузной крупной крупы используют два сита: с диаметром отверстий 7,0 и 5,9 мм.

Для определения примесей в крупе шлифованной № 3, 4, 5 навеску уменьшают до 25 г путем перемешивания сходов со всех сит на анализной доске и выделения навески вручную.

Для определения крупности и примесей в кукурузной мелкой крупе также выделяют навеску в 25 г и просеивают через сито из проволочной сетки с диаметром отверстий 1,2 мм и № 067. К примесям в кукурузной крупе относят: сорную примесь, свободный зародыш кукурузы (целый или его частицы) мучель.

Форма записи:

Вид кукурузной крупы

№ шлифованной крупы

Соответствие крупы требованиям ГОСТ 	.

Работа 4. Изучение ассортимента круп

Изучите ассортимент круп, пользуясь образцами и стандартами на крупы.

| Исходное зерно | Вид крупы | Сорт | Номера | Марки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просо | Пшено |  |  |  |
| Пшеница |  |  |  |  |
| Ячмень |  |  |  |  |
| Овес и т. д. |  |  |  |  |

Таблица.3

Характеристика ассортимента круп

Работу оформите в виде табл. 3.

Контрольные вопросы:

- По каким органолептическим показателям определяется качество круп?

- Как производится отбор средней пробы крупы?

Лабораторная работа №2

Изучение ассортимента и оценка качества сухих завтраков из зернового сырья

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по вопросам классификации и ассортимента круп, сухих завтраков из зернового сырья, выработать умение и навыки в отборе и составлении объединенной и средней пробы, в определении качества отдельных видов круп, кукурузных хлопьев.

План занятия:

- Изучение ассортимента сухих завтраков из зернового сырья

- Правила приемки сухих завтраков

- Оценка качества сухих завтраков из зернового сырья

Работа 1. Изучение ассортимента сухих завтраков из зернового сырья

Сухие завтраки — это продукты, полученные преимущественно из кукурузы, пшеницы и риса (крупы, зерна или муки). Они полностью подготовлены к употреблению и не требуют кулинарной обработки.

Изучите ассортимент сухих завтраков (хлопьев, воздушных (взорванных) зерен, кукурузных и крупяных палочек, фигурных изделий из смеси муки), используя ГОСТ Р 50365, ТУ на соответствующие изделия и натуральные образцы.

Результаты оформите в виде табл. 4.

Таблица 4

Характеристика сухих завтраков

| Группа изделий | Ассортимент | Используемое сырье |  | Массовая доля, %, не более |  |  | Сахар, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | дополнительное | влага | соль | мелочь |  |

Работа 2. Правила приемки сухих завтраков

Изучите правила приемки и методы отбора проб сухих завтраков по ГОСТ 15113.0.

Для контроля качества упаковки и маркировки транспортной тары из партии отбирается случайная выборка. Отобранные единицы транспортной тары контролируют на зараженность вредителями хлебных запасов. При обнаружении вредителей хлебных запасов партию бракуют.

Для контроля показателей качества фасованной продукции из отобранных единиц транспортной тары берут случайную выборку упаковочных единиц. Указанную выборку используют для контроля качества упаковки, маркировки и определения массы нетто упаковочной единицы.

Масса объединенной пробы должна быть 1,5 кг. Объединенную пробу используют для определения зараженности вредителями хлебных запасов, органолептических и физико-химических показателей.

Работа 3. Оценка качества сухих завтраков из зернового сырья

Качество сухих завтраков определяют по массе нетто, ор-ганолептическим показателям, массовой доле влаги, сахарозы, соли, мелочи, стекловидных зерен (хлопьев), металлических примесей, зараженности вредителями хлебных запасов, объемной массе воздушных зерен (палочек).

Определение качества упаковки, маркировки и массы нетто. Качество упаковки и маркировки определяют осмотром всех упаковочных единиц продукции, отобранных от партии.

Массу нетто продукта определяют по разности масс брутто и потребительской тары. Для каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, находят отклонения в граммах от массы нетто, указанной на этикетке.

Отклонение массы нетто (X ) в процентах вычисляют по формуле

Хн = (т-100%) тн,

где т — отклонение массы нетто упаковочной единицы от указанной на этикетке, г или кг;

тн — масса нетто упаковочной единицы, указанная на этикетке, г или кг.

Определение объемной массы воздушных зерен. Метод основан на определении объемной массы воздушных зерен, заполняющих сосуд вместимостью 1 дм3.

Сосуд с воздушными зернами взвешивают на лабораторных весах с погрешностью ± 1 г. За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов пяти определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 3 г. Результаты вычислений округляют до целого числа.

Определение размера отдельных видов продукта и мелочи в сухих завтраках. Метод основан на определении массовой доли продукта, не соответствующей требованиям нормативной документации.

Для определения длины крупяных палочек из объединенной пробы берут навеску продукта массой 25 г и линейкой измеряют длину каждой палочки по наибольшему расстоянию между двумя крайними точками.

Палочки, имеющие длину, не соответствующую норме, предусмотренной технической документацией, взвешивают.

Для определения диаметра крупяных палочек из объединенной пробы продукта отбирают 50 палочек и микрометром или штангенциркулем измеряют наибольший диаметр каждой из них. Определяют количество крупяных палочек диаметром, не соответствующим норме.

Для определения массы мелочи в хлопьях или в воздушных зернах из объединенной пробы берут навески массой 1,0 кг и просеивают по частям на лабораторном рассеве или вручную через металлические сита с отверстиями диаметром:

- 10 мм — для воздушных зерен кукурузы из зерна;

- 8 мм — для кукурузных хлопьев из зерна;

- 5 мм — для кукурузных хлопьев из крупы и воздушных зерен кукурузы из крупы;

- 4 мм — для пшеничных хлопьев из крупы и воздушных зерен пшеницы и риса.

На рассеве просеивание ведут 1 мин при частоте вращения 2,5 с-1 (150 об./мин), вручную — 3 мин.

Массу продукта, прошедшего через сито и представляющего собой мелочь, взвешивают с погрешностью не более ± 0,01 г.

Массовую долю палочек длиной, не соответствующей норме, и массовую долю мелочи выражают в процентах к массе взятой навески.

Количество крупяных палочек диаметром, не соответствующим норме, выражают в процентах к количеству палочек, взятых для определения.

Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака.

Определение посторонних примесей и стекловидных хлопьев. Сущность метода состоит в разборе и выделении посторонних примесей из испытуемой навески.

Навеску из объединенной пробы продукта массой 100 г, взвешенную с погрешностью не более 0,1 г, помещают на гладкую белую поверхность и ланцетом или шпателем отбирают и устанавливают наличие посторонних примесей; горелого продукта, не взорванных зерен, посторонних включений.

При испытании хлопьев из этой же навески выделяют стекловидные хлопья, характерной особенностью которых является отсутствие пузырчатых вздутий более чем на 50% их поверхности. Выделенные стекловидные хлопья взвешивают с погрешностью, не выходящей за пределы ± 0,01 г, и выражают в процентах.

Определение зараженности вредителями хлебных запасов. Зараженность вредителями хлебных запасов хлопьев и воздушных зерен устанавливают в мелочи. Для испытания используют мелочь, получаемую при определении ее содержания в сухих завтраках.

Для определения зараженности вредителями хлебных запасов крупяных палочек берут навеску массой 1 кг, просеивают по частям через металлическое сито с отверстиями диаметром 10 мм.

Продукт, прошедший через сито, рассыпают тонким слоем на стекле, разбирают вручную и рассматривают через лупу с 5-10-кратным увеличением.

Если пробы имеют температуру ниже 10°С, то перед испытанием их выдерживают не менее 30 мин при температуре 20-30°С.

Оценка качества образца хлопьев. Получив образец хлопьев, определите их наименование (кукурузные или пшеничные, глазированные сахарной или шоколадной глазурью, с добавлением соли или вкусовых добавок).

Используя ГОСТ 15113.3, оцените внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенцию хлопьев. Определите массовую долю мелочи и стекловидных хлопьев.

Сравните полученные результаты с требованиями ГОСТ Р 50365, результаты оформите в табл.5.

Таблица 5

Показатели качества хлопьев

| Показатель | Нормы по ГОСТ Р 50365 | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид |  |  |
| 2. Консистенция |  |  |
| 3. Цвет и т. д. |  |  |

Заключение о стандартности хлопьев_	 .

Материальное обеспечение занятия. • ГОСТы на методы испытаний и стандарты технических условий на отдельные крупы. ГОСТы и ТУ на сухие завтраки из зернового сырья. Набор образцов сухих завтраков из зернового сырья для изучения ассортимента: взорванных зерен, хлопьев, палочек. Образцы кукурузных и пшеничных хлопьев для оценки качества.

Набор стандартных образцов круп, образцы круп по 300 г на каждого студента для оценки качества. Анализные доски. Наборы сит с различными диаметрами ячеек. Весы аналитические. Химические стаканы на 500 см3. Водяная баня. Часовые стекла для определения развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев.

Контрольные вопросы:

- Какие продукты называются сухими завтраками?

- Как определяют качество сухих завтраков?

Лабораторная работа №3.

Изучение ассортимента макаронных изделий

Цель работы: изучить классификацию, принципы формирования ассортимента макаронных изделий, выработать умения и навыки в отборе и составлении объединенной пробы, оценке их качества по органолептическим и физико-химическим показателям и оформлении необходимых документов при экспертизе.

План занятия:

- Изучение ассортимента макаронных изделий

Краткие теоретические сведения

Макаронные изделия - это высушенное пресное тесто из пшеничной муки специального помола и воды, оформленное в виде трубочек, нитей, ленточек или другой формы изделий, высушенных до остаточной влажности 13%, некоторые могут храниться в нормальных условиях в течение года без снижения показателей качества.

Макаронные изделия содержат (в%): воды -13; белков - 10,4-11,8; жира - 0,9-2,7; углеводов 72,2 -75,2; клетчатки - 0,1-0,2; витамины В, РР. Энергетическая ценность 100 г. макарон -332-341 ккал, или 1389-1427 кДж.

Белки макаронных изделий усваиваются на 85%, жиры на 93%, углеводы на 96%. Среди минеральных веществ много фосфора, калия, натрия, но мало кальция, так же макаронные изделия содержат недостаточное количество таких не заменимых аминокислот, как лизин, метионин, треонин. Для повышения биологической ценности макаронных изделий в них вводят яичные и молочные продукты.

При производстве макаронных изделий диетического и детского питания в качестве добавок используют глицерофосфат железа, витамины В1, В2, РР, овощные и фруктовые пюре, порошки. Сорта макаронных изделий различаются составом, калорийностью, пищевой ценностью. Макаронные изделия каждого сорта подразделяются, согласно стандартам, в зависимости от формы на 4 типа: трубчатые, фигурные, нитеобразные, лентообразные. Каждый из типов делят на подтипы и виды в зависимости от длины, ширины и диаметра.

Работа 1. Изучение ассортимента макаронных изделий

В зависимости от качества и сорта муки макаронные изделия подразделяют на группы - А, Б, В и классы 1-й и 2-й. Изделия группы А - из муки из твердой пшеницы (дурум); группы Б - из муки из мягкой высокостекловидной пшеницы; группы В-из хлебопекарной пшеничной муки; 1-й класс - изделия из муки высшего сорта и 2-й класс - изделия из муки 1-го сорта.

При внесении вкусовых добавок или обогатителей группу и класс изделий дополняют названием добавки или обогатителя, например группа А 1-й класс яичный, группа А 2-й класс томатный.

Макаронные изделия всех групп и классов подразделяют на четыре типа: трубчатые изделия - в виде трубок различных длины и диаметра; нитеобразные - в виде нитей разных длины и сечения; лентообразные - в виде лент различных длины и ширины; фигурные - прессованные и штампованные разнообразной формы и рисунка.

Трубчатые макаронные изделия по форме и длине подразделяют на три подтипа: макароны, рожки, перья.

Макароны представляют собой трубку с прямым срезом длиной 15-20 см (короткие) и не менее 20 см (длинные); бывают одинарные и двойные гнутые.

Рожки - изогнутая трубка с прямым срезом длиной 1,5-4,0 см по внешней кривой.

Перья - трубка с косым срезом длиной от 3 до 10 см от острого до тупого угла. Каждый подтип в зависимости от размера поперечного сечения подразделяют на виды. До 4,0 мм - соломка, 4,1-5,5 мм - особые, 5,6-7,0 мм - обыкновенные и более 7 мм - любительские.

Макароны и рожки делятся на соломку, особые, обыкновенные и любительские, а перья бывают только особые, обыкновенные и любительские. Макароны длиной от 5 до 13,5 см называют ломом, а менее 5 см - крошкой.

Нитеобразные макаронные изделия (вермишель) в зависимости от размера поперечного сечения (в мм) подразделяют на следующие виды: паутинка - не более 0,8; тонкая - не более 1,2; обыкновенная - не более 1,5; любительская - не более 3,0. По длине различают вермишель короткую (не менее 1,5 ем) и длинную (не менее 20 см), одинарную или согнутую вдвое.

Выпускают также вермишель, уложенную в виде мотков, гнезд, бантиков. Масса и размер их не ограничиваются.

Вермишель длиной менее 1,5 см считается крошкой.

Лентообразные макаронные изделия (лапша) могут быть длинными двойными гнутыми или одинарными длиной не менее 20 см и короткими длиной не менее 1,5 см. Поверхность лапши может быть гладкой или рифленой; края - прямые, пилообразные и волнообразные. Ширина лапши может быть от 3 до 10 мм, толщина - не более 2 мм. Выпускают лапшу в виде гнезд, мотков, бантиков.

Лапша длиной менее 1,5 см считается крошкой.

Фигурные изделия вырабатывают любой формы и размеров. Прессованные изделия - в виде ракушек, спиралек, косичек, ракушек-куколок, лилии и др.; штампованные изделия - в виде звездочек, букв алфавита, шестеренок и др. Максимальная толщина какой-либо части изделий на изломе не должна превышать: 1,5 мм - штампованных и 3,0 мм - прессованных. Фигурные изделия, несвойственной данному виду формы, относят к деформированным [26, c. 67].

Кроме традиционных макаронных изделий влажностью 12% на мировой рынок поступают сырые макаронные изделия влажностью 28% и сроком реализации 24 часа.

Ассортимент макаронных изделий расширяют за счет повышения пищевой ценности и создания новых видов изделий лечебно-профилактического назначения. Изделия безбелковые получают из кукурузного крахмала нативного и"набухающего с внесением обогатителей в виде витаминов группы В и глицерофосфата. Они имеют белый цвет, после варки становятся прозрачными, поверхность их матово-гладкая, на изломе мучнистая. Вкус - нейтральный, запах отсутствует. Рекомендуются для Диетического питания лиц с почечной недостаточностью. Выпускают также:

-  изделия, обогащенные кальцием в виде мела пищевого или скорлупы;

-  изделия с повышенным содержанием пищевых волокон с высоким содержанием отрубянистых частиц или цельносмолотого зерна, с добавлением пшеничного зародыша;

- изделия овощные Мозаика с различными овощными добавками: 15% томата-пасты - томатные, 30% шпината и щавеля - шпинатные, 15% морковного сока - морковные;

- изделия направленного лечебного действия, обогащенные растительными добавками: биодобавками из кожуры винограда - изделия виноградные, предназначены для усиления иммунозащитных функций человека к воздействию радиации, биодобавками из тыквы или тыквы и яблок в виде пасты - изделия янтарные, оказывают благоприятное воздействие при гастритах, желчекаменной болезни, язвах желудка, стимулируют работу сердца.

В ассортименте макаронных изделий в других странах присутствуют изделия улучшенного вкуса. Так, в упаковку макаронных изделий помещают таблетку, состоящую из поваренной соли - 60%, овощного концентрата - 20, глуамата натрия - 10, карамели - 1, чеснока - 0,1, перца - 0,1, муки - 0,1, порошкообразного соевого соуса - 5, глюкозы - 5%; изделия из цельносмолотого зерна; изделия с наполнителями (начинками из мяса и овощей); изделия с приправами из чеснока, кофе, в виде готовых сухих завтраков, называемых «макаронные чипсы»; замороженные изделия. Вырабатывают также изделия для длительного хранения, которые упаковывают в термостойкие пакеты и облучают с двух сторон ИК-лучами при 100-160°С в течение 3-4 мин. Под действием ИК-лучей происходит стерилизация изделий, в результате чего их сохраняемость увеличивается.

Пользуясь ГОСТ Р 51865, изучите классификацию макаронных изделий в зависимости от основного сырья, от используемых добавок, от сорта используемой муки; классификацию макаронных изделий на типы, подтипы, виды.

Изучение ассортимента изделий производится на предложенных образцах макаронных изделий (различные виды макарон, рожков, перьев, вермишели, лапши и фигурных изделий).

При измерении изделий используют линейки или миллиметровую бумагу. Путем измерения размеров не менее 10 изделий устанавливают вид для всех образцов по среднему значению.

Результаты определения вида макаронных изделий оформите в табл. 6.

Таблица 6

Определение вида макаронных изделий

| № образца | Группа, сорт изделия | Тип и подтип изделия | Размер, мм |  |  |  | Вид изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | толщина | поперечное сечение |  |

Лабораторная работа №4

Экспертиза макаронных изделий

Цель работы: изучить классификацию, принципы формирования ассортимента макаронных изделий, выработать умения и навыки в отборе и составлении объединенной пробы, оценке их качества по органолептическим и физико-химическим показателям и оформлении необходимых документов при экспертизе.

План занятия:

- Проведение товароведной экспертизы макаронных изделий

- Оценка качества макаронных изделий

Работа 1. Проведение товароведной экспертизы макаронных изделий

Ознакомьтесь с условиями ситуационной задачи, изучите необходимую нормативную документацию, смоделируйте порядок проведения товароведной экспертизы.

Ситуационная задача. В адрес торговой фирмы "Веста-СА" (г. Королев, пр. Королева, 1)15 февраля текущего года в автомашине поступила партия макаронных изделий в количестве 1,2 т из г. Ярославля (АО "Русь-хлеб", ул. Б. Октябрьская, 83). Макаронные изделия упакованы в ящики из гофрированного картона.

Партия макаронных изделий сопровождалась следующими документами: товаротранспортной накладной, декларацией соответствия, качественным удостоверением. На каждой единице транспортной тары имелись следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение;

- наименование продукции — макароны;

- группа В, сорт высший;

- дата выработки — 10 февраля текущего года;

- масса нетто — 20 кг;

- ГОСТ Р 51865.

При приеме изделий обнаружено, что в 12 ящиках с макаронами нарушена упаковка. Поставщик (изготовитель) принять участие в приемке товара не смог.

17 февраля текущего года телефонограммой (№ 122) был вызван эксперт для проведения количественной и качественной экспертизы макаронных изделий. Эксперт (удостоверение № 95 от 18 февраля текущего года) прибыл 19 февраля текущего года. Им были отобраны пробы для оценки качества макарон.

Результаты экспертизы следующие:

- Цвет изделий белый с желтоватым оттенком, однотонный.

- Поверхность гладкая.

- Массовая доля влаги — 12,5%.

- Кислотность — 4,0 градуса.

- Массовая доля крошки — 4%.

- Содержание деформированных изделий — 5,0%.

- В процессе варки изделия теряли форму, слипались, образовывали комья..

- Зараженность вредителями не обнаружена. Порядок решения ситуационной задачи:

.. 1. Изучите требования к качеству макаронных изделий по ГОСТ Р 51865;

- Укажите, какие сопроводительные документы необходимы для приемки партии макаронных изделий.

- Проверьте, соответствует ли маркировка макаронных изделий требованиям ГОСТ Р 51074.

. 4. Определите величину выборки, объединенной и средней пробы для оценки физико-химических и органолептических показателей качества макаронных изделий.

- Укажите, каковы могут быть причины потери формы макаронных изделий в процессе варки.

- Оформите заявку на проведение экспертизы (приложение 4).

- Оформите наряд на проведение работ по экспертизе макаронных изделий (приложение 3).

- Составьте акт экспертизы (приложение 6).

Работа 2. Оценка качества макаронных изделий

Органолептическая оценка качества. При органолепти-ческой оценке макаронных изделий всю объединенную пробу взвешивают, осторожно высыпают на анализную доску или на стол, покрытый белой бумагой, и проводят осмотр. Прежде всего устанавливают группу, тип, подтип, сорт и вид макаронных изделий.

При органолептической оценке изделий оценивают цвет, форму, поверхность, запах и вкус изделий.

Форма изделий должна быть правильной, соответствующей их наименованию. В короткорезаных вермишели и лапше допускаются искривления. В макаронах, перьях и длинных вермишели и лапше допускаются небольшие изгибы и искривления.

Поверхность изделий — гладкая, допускается незначительная шероховатость.

Запах и вкус. Макаронные изделия должны быть без признаков горечи, затхлости, плесени, кисловатого привкуса и других посторонних запахов и привкусов.

После органолептической оценки из среднего образца выделяют деформированные изделия и крошку. Их взвешивают порознь и рассчитывают в процентах к массе образца. Для установления зараженности вредителями отобранную из макаронных изделий крошку просматривают через лупу и отмечают их наличие или отсутствие.

Определение физико-химических показателей. В макаронных изделиях нормируют следующие физико-химические показатели: влажность, кислотность, массовую долю крошки и деформированных изделий; золу, не растворимую в 10-процентной соляной кислоте НС1; сохранность формы сваренных изделий; сухое вещество, перешедшее в варочную воду; металломагнитную примесь.

Определение кислотности макаронных изделий. Кислотность макаронных изделий определяют по водной болтушке. Кислотность выражают в градусах (количеством см3 раствора щелочи концентрации 1 моль/дм3, идущей на нейтрализацию • кислых соединений в 100 г продукта). Количество кислот, доступных титрованию, кроме всего прочего, зависит от степени измельчения. Поэтому испытуемые образцы следует измельчать всегда одинаково, чтобы получить сравнимые результаты.

Около 25-30 г макаронных изделий измельчают в фарфоровой ступке и размалывают на лабораторной мельнице до полного прохода через сито с диаметром отверстий 1 мм. Затем образец просеивают через шелковое сито № 27. Остаток на сите перемешивают и из этой массы берут навеску 5 г. Навеску помещают в коническую колбу, добавляют (по частям) 40 см3 дистиллированной воды. Вначале разбалтывают массу, чтобы не было комочков, а затем смывают муку со стенок колбы.

Добавляют 5 капель фенолфталеина и титруют раствором щелочи концентрации 0,1 моль/дм3 до розовой окраски, не исчезающей 1 мин.

Кислотность в градусах (Хгр) рассчитывают по формуле

Хгр =VК×100/m×10 =  10VKm

где V — количество израсходованной щелочи концентрации 0,1 моль/дм3;

К — поправка к титру шелочи концентрации 0,1 моль/дм3; т — навеска муки, г.

Форма записи:

Группа изделия

Сорт изделия

Тип, подтип

Вид изделия

Полученные результаты оформите в виде табл. 7.

Таблица 7

Показатели качества макаронных изделий

| Показатель | Нормы по ГОСТ | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| 1. Форма |  |  |
| 2. Поверхность и т. д. |  |  |

Заключение о стандартности изделия_____________________.

Работа 4. Изучение потребительских (варочных) свойств макаронных изделий

Варочные свойства макаронных изделий характеризуются следующими показателями: длительностью варки до готовности, количеством поглощенной воды, потерей сухих веществ, состоянием сваренных изделий (сохранностью формы).

Продолжительность варки до готовности. Этот показатель определяется промежутком времени от погружения изделий в кипящую воду до момента исчезновения мучнистого непроварившегося слоя.

Для варки макаронных изделий берут 50 г образца, опускают в кастрюлю с 500 см3 кипящей воды.

При варке макаронных изделий периодически вынимают небольшой отрезок изделий и исследуют его на готовность.

Количество поглощенной воды. Этот показатель характеризуется коэффициентом увеличения массы изделий (иногда объема) во время варки (Ку), который подсчитывают по формуле

Ку = (m2-m1) / m1

где т2 — масса сваренных изделий, г (определяют после сливания варочной жидкости);

т1 — масса сухих изделий, г.

Изделия нормального качества обычно имеют коэффициент увеличения массы (объема) в пределах 1,5-2,5.

Состояние макаронных изделий после варки. Сваренные изделия должны сохранять форму, не должны слипаться, расклеиваться по швам. Этот показатель нормируется ГОСТ Р 51865.

ГОСТ Р 51865 нормирует сохранность формы сваренных изделий от 95 до 100% и массовую долю сухого вещества, перешедшего в варочную воду, от 6 до 9% в зависимости от группы изделия. Методика определения этих показателей дается в приложении 1 указанного ГОСТа.

Форма записи:

Продолжительность варки образца изделий	 мин

Количество поглощенной воды (т2 -     	г

Коэффициент увеличения массы

Состояние макаронных изделий после варки

Материальное обеспечение занятия.

Набор стандартных образцов макаронных изделий. Образцы макаронных изделий.

Стандарты на макаронные изделия.

Анализные доски. Линейки. Лупы. Цилиндры емкостью 500 см3. Кастрюли. Прибор Строганова. Фарфоровые ступки. Лабораторная мельница. Конические колбы.

Раствор щелочи концентрации 0,1 моль/дм3, фенолфталеин.

Контрольные вопросы:

- Какие факторы влияют на качество макаронных изделий?

- Перечислите основные дефекты макаронных изделий.

- Опишите процедуру проведения органолеплического анализа качества макаронов.

Лабораторная работа №5

Экспертиза печенья

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту печенья и выработать умения и навыки в проведении экспертизы качества продукции и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Органолептическая оценка качества печенья

- Определение влажности печенья

- Определение содержания общего сахара

- Определение щелочности печенья

Краткие теоретические сведения

Печенье представляет собой  мучное кондитерское изделие, изготовленное из муки, сахара, жира, яиц, молочных продуктов, ароматизирующих веществ и химических разрыхлителей.

Печенье вырабатывается двух основных видов: сахарное и затяжное. Сахарное печенье – хрупкое, с хорошей пористостью и намокаемостью, нежной структурой, рассыпчатое. Затяжное печенье – более твердое, менее хрупкое и пористое, хуже намокает.

Различия в свойствах печенья зависят от количества сахара и жира в рецептуре и параметров технологического процесса приготовления теста. При замесе сахарного теста ограничивают набухание белков клейковины ( большое количество сахара и жира, чем в затяжном, более низкая влажность и температура, менее продолжительный замес). В результате тесто получается пластичным, легко рвущееся.

При приготовлении затяжного теста стремятся к более полному набуханию белков клейковины. Тесто получается эластичное, упругое.

Качество печенья оценивают по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с действующими стандартами.

Органолептическая оценка качества печенья

К органолептическим  показателям относят форму, размеры, состояние поверхности, цвет, вкус и запах печенья.

Форма печенья – квадратная, прямоугольная, круглая, овальная или фигурная. Края печенья должны быть ровными или фигурными. Вмятины не допускаются.

Поверхность печенья – ровная с ясным рисунком на лицевой стороне, без борозд, вздутий и вкраплений крошек. На нижней стороне допускаются следы кромок и швов листов и транспортерного полотна, не деформирующие печенья, а также углубления в виде раковин площадью не более 20 мм2.

Цвет печенья – свойственный данному наименованию печенья, равномерный. Допускаются более темная окраска выступающих частей рельефного рисунка и уголков печенья, а также нижней стороны и темноокрашенные следы от сетки печей или трафаретов. Общий тон окраски отдельных штук печенья должен быть одинаковым для каждой единицы расфасованного печенья.

Размеры печенья: для квадратного – 65*65 мм, прямоугольного – 90*60 мм, у круглого диаметр 70 мм. Фигурное печенье должно вмещаться в круг диаметром 75 мм. Толщина печенья должна быть равна 7,5 мм.

Вкус и запах – свойственные данному наименованию печенья.

Оценка качества печенья по физико-химическим показателям

Согласно ГОСТу физико-химическими методами в печенье определяют содержание общего сахара, жира, влажность, щелочность и намокаемость.

Определение влажности печенья

Влажность печенья влияет на его энергетическую ценность и сохраняемость.

ГОСТ предусматривает определение влажности печенья методом высушивания навесок. Сущность метода заключается в высушивании навески изделия в строго определенных условиях и вычислении потери массы воды по отношению  навеске. Влажность печенья выражают в процентах. Влажность сахарного печенья из муки высшего сорта находится в пределах 3,0 – 8,5%; из муки первого сорта – в пределах 3,0 – 9,0%; для затяжного печенья – соответственно 5,0 –9,0 и 5,0 – 8,0%.

При этом высушивание возможно либо в сушильном шкафу при температуре 1300 С в течение 30 мин, либо на приборе ВЧ ( ПИВИ) при температуре 1600С в течение 3 мин.

Техника определения влажности на приборе ПИВИ. В высушенный и взвешенный бумажный  пакет на технических весах отвешивают 3 г тщательно растертого печенья, помещают его между плитами прибора, нагретого до 1600С, и выдерживают при этой температуре 3 мин. Затем, охладив в эксикаторе в течение 2 мин, пакет с пробой взвешивают.

Запись в лабораторном журнале

Масса пакета (m0)                                                                                    г

Масса пакета с навеской до высушивания (m1)                                    г

Масса пакета с навеской после высушивания (m2)                              г

Масса испарившейся влаги (m1- m2)                                                      г

Влажность (m1-m2m1-m0*100)                                                                          %

Заключение

Определение содержания общего сахара

В зависимости от используемого сырья в состав печенья входят различные сахара: сахароза, глюкоза, фруктоза, мальтоза, лактоза и др. При анализе определяют общий сахар , то есть всю сумму сахаров в пересчете на сахарозу.

Для производственного контроля применяют рефрактометрический метод определения сахара.

Рефрактометрический метод основан на определении коэффициента преломления сахара, извлеченного из навески водой. Поскольку вода извлекает и другие растворимые в воде соединения, не являющиеся сахарами ( белки, декстрины, соли и т.д.), показатель преломления водной вытяжки будет зависеть от общего количества перешедших  в воду веществ. Поэтому при рефрактометрическом определении сахара необходимо  вносить поправку на преломляющую способность водорастворимых несахаров.

Содержание общего сахара вычисляют в процентах к массе печенья и выражают по сахарозе в пересчете на сухое вещество.

Содержание общего сахара в сахарном печенье из муки высшего сорта 6,0 – 37,0%, из муки 1 сорта – 12,0 – 38,0%; для затяжного печенья – соответственно 0 -24,0 и 3,0-24,0%.

Техника определения. 2 г тщательно растертого образца отвешивают на технических весах, переносят в пробирку, добавляют 10 см3 дистиллированной воды, закрывают пробкой, взбалтывают до полного смачивания навески и на 5 мин помещают в водяную баню ( t = 600С). В процессе нагревания содержимое пробирки взбалтывают через каждые 1 – 1,5 мин. Затем пробирку быстро охлаждают до комнатной температуры, вытяжку фильтруют и определяют показатель преломления прецизионным рефрактометром РПЛ – 2 при температуре 200С. Из трех отсчетов по шкале рефрактометра вычисляют среднее значение. Для расчета содержания сахара показание рефрактометра умножают на расчетный коэффициент той группы печенья, к которой относится исследуемый образец.

Расчетный коэффициент (К) для группы, в которую входят таие сорта печенья, как лимонное, ванильное, сливочное, цветочное, равен 1,731. Для другой группы печенья, в которую входят сахарное, «Ленинградское», «Ромашка», песочное, мозаика, этот коэффициент равен 1,681.

Если температура определения отличается от 200С, то вносят поправку на температуру.

Запись в лабораторном журнале

Среднее из трех отсчетов (а)

Температура определения                                                                         0С

Поправка на температуру ( в)

Показание рефрактометра при 200С (А=а±в)

Расчетный коэффициент (К)

Содержание сахара к массе печенья (С=АК)                                          %

Влажность печенья W                                                                               %

Содержание сахара на сухое вещество печенья (С*100100-W)                       %

Заключение

Определение щелочности печенья

Для разрыхления печенья применяют химические разрыхлители основного характера ( углекислый аммоний и двууглекислая сода). При нагревании теста в печи эти вещества разлагаются с образованием СО2 и NH3, некоторые и разрыхляют тесто. Образующаяся в результате реакции углекислая сода придает печенью щелочную реацию:

2NaHCO3→Na2CO3+H2O+CO2

(NH4)2CO3→2NH3+ CO2+H2O

Щелочность печенья выражают в градусах. Под градусом щелочности понимают количество см3 1 н. раствора кислоты, пошедшее на нейтрализацию щелочей в 100 г. печенья.

Для всех сортов печенья щелочность не должна превышать 2 градусов.

Для определения щелочности печенья ГОСТ предусматривает метод титрования, основанный на нейтрализации щелочи к навеске кислотой в присутствии индикатора.

Техника определения. 10 г тонкоизмельченного печенья, взвешенного с точностью 0,01 г, помещают в коническую колбу вместимостью 250-300 см3.           Туда же приливают пипеткой 100 см3 дистиллированной воды, энергично взбалтывают, закрывают колбу пробкой и оставляют на 30 мин, взбалтывая через каждые 10 мин. Затем содержимое колбы фильтруют через вату в сухую колбу. 50 см3 фильтрата вносят пипеткой в коническую колбу вместимостью 200 см3, прибавляют две- три капли индикатора бромтимолового синего и титруют 0,1 н. раствором серной кислоты до появления желтого окрашивания.

Запись в лабораторном журнале

Количество печенья в 50 см3 фильтрата                                                 г

Количество 0,1 н. раствора H2SO4, израсходованное на 50 см3

фильтрата ( а )                                                                                            г

Количество 0,1 н. раствора H2SO4, израсходованное на 100 г

печенья( а*1005)                                                                                            см3

Щелочность печенья (а*1005*10)                                                                      град

Контрольные вопросы:

- Основные показатели качества печенья.

- Показатель влажности печенья.

Лабораторная работа №6

Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту хлебобулочных изделий и выработать умения и навыки в проведении экспертизы хлеба и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Проведение товароведной экспертизы хлебобулочных изделий

- Изучение дефектов хлебобулочных изделий

- Оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий

Работа 1. Проведение товароведной экспертизы хлебобулочных изделий

Ознакомьтесь с условиями ситуационной задачи, изучите необходимую нормативную документацию, смоделируйте порядок проведения товарной экспертизы.

Ситуационная задача. В специализированный магазин ЗАО "Хлеб" 23 января текущего года в 14:00 поступила партия батонов "Подмосковных" из муки в/с, массой 0,4 кг, в количестве 2500 штук, выработанных Мытищинским хлебозаводом (г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, 15. Тел.: 587-00-34). Время выхода батонов из печи — 11:00.

Партия батонов сопровождалась следующими документами: удостоверением о качестве, товарно-транспортной накладной, декларацией соответствия.

При приемке хлеба в магазине было установлено отклонение батонов по массе в сторону уменьшения от 20 до 30 г.

В результате органолептической оценки качества получены следующие результаты:

- Форма — продолговатая, овальная с округленными концами; поверхность — гладкая, достаточно глянцевая, с выраженными продольными надрезами, на надрезах имеются небольшие трещины.

- Окраска корок достаточно равномерная, от светло-желтой до светло-коричневой.

- Мякиш — белый, равномерно окрашенный, уплотненный, малоэластичный, пористость недостаточно равномерная, поры разной величины; запах и вкус — приятные, выраженные, свойственные виду изделия; при разжевывании мякиш слегка комкается.

На основе предложенной информации проведите экспертизу поступившей в магазин партии батонов.

Порядок решения ситуационной задачи:

1. Изучите требования к качеству батонов по ГОСТ Р 52462.

- Назовите документы, необходимые для проведения экспертизы батонов.

- Назовите сроки проведения экспертизы и показатели качества, которые необходимо проверять при экспертизе.

- Оформите заявку и наряд на проведение экспертизы

- Определите величину выборки и объединенной пробы.

- Составьте акт отбора проб

- Определите, какое количество батонов необходимо проверить по массе для проведения количественной экспертизы.

- Оформите акт экспертизы.

Работа 2. Изучение дефектов хлебобулочных изделий

Изучите дефекты изделий по каталогу "Дефекты хлебобулочных изделий"

| Наименование дефектов | Причины возникновения | Меры предупреждения |
| --- | --- | --- |
| 1. Дефекты внешнего вида |  |  |
| 1.1. Неправильная форма |  |  |
| 1.2. Притиски |  |  |
| 1.3. Крупные трещины и т. д. |  |  |
| 2. Дефекты мякиша |  |  |
| 2.1. Непромес |  |  |
| 2.2. Липкий, сыропеклый мякиш и т. д. |  |  |
| 3. Дефекты вкуса и аромата |  |  |
| 3.1. Хруст на зубах |  |  |
| 3.2. Солодовый привкус и т. д. |  |  |

Таблица.8

Характеристика дефектов хлеба

Работа 3. Оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий

Проведите оценку качества предложенных образцов хлеба и хлебобулочных изделий по органолептическим и физико-химическим показателям.

Органолептическая оценка качества. Органолептическая оценка производится по стандарту на соответствующий вид изделий. Исследуемый образец внимательно осматривается. Обращают внимание на форму изделия, окраску корок, их толщину, отсутствие трещин на поверхности. Проверяют равномерность распределения пор, их рисунок, устанавливают наличие или отсутствие закала в мякише, его липкость, оценивают свежесть хлеба. Мякиш пропеченного свежего хлеба хорошо восстанавливает форму при легком надавливании и не крошится при резке.

При дегустационной оценке устанавливают соответствие вкуса и запаха сорту хлеба. При разжевывании хлеба не должно ощущаться хруста на зубах.

Полученные наблюдения сравнивают с требованиями стандарта и делают вывод о соответствии испытуемого образца стандартным нормам.

Форма записи:

Наименование сорта хлеба_____________________________.

Масса изделия	г, отклонение	г, 	%

Результаты оценки:

1.	Внешний вид хлеба

Состояние поверхности

Окраска и толщина корок

2.	Состояние мякиша

Переход от корки к мякишу

Непромес

Пористость

Эластичность

Степень пропеченности

Свежесть мякиша

3.Вкус

4.Запах

5.Хруст при разжевывании

Определение влажности мякиша хлеба. Корка и мякиш хлеба имеют различную влажность. Неодинакова влажность мякиша в разных слоях изделия. В стандарте на хлеб нормируется только влажность мякиша. Чтобы получить сравнимые результаты влажности, необходимо правильно отобрать пробу.

Порядок выполнения работы. Взвешивают на технических весах с точностью 0,01 г две металлические бюксы. Образец разрезают поперек на две приблизительно равные части и от одной части отрезают ломоть толщиной 1-3 см, отделяют мякиш от корок на расстоянии 1 см, удаляют все включения (изюм, повидло, орехи и другие, кроме мака). Масса выделенной пробы должна быть не менее 20 г.

Подготовленную пробу тщательно измельчают ножом на стеклянной пластине, чтобы избежать потерь влаги от испарения, и перемешивают.

Из измельченного мякиша берут во взвешенные бюксы навески по 5 г с точностью до 0,01 г. Высушивание навесок производится в сушильном шкафу СЭШ-ЗМ в течение 40 мин.

Влажность мякиша в процентах (wмяк) определяют по формуле

Wмяк = (m2-mз)100/(m2-m1),

где т — масса бюксы с крышкой, г;

т2 — масса бюксы с хлебным мякишем до высушивания, г;

т3 — масса бюксы с хлебным мякишем после высушивания, г.

Заключение о соответствии испытуемого образца требованиям стандарта	.

Определение пористости мякиша хлеба.

Под пористостью хлеба понимают отношение объема пор к общему объему хлебного мякиша, выраженное в процентах. Лучшим считается пышный хлеб с мягкими тонкостенными порами, так как он легко набухает и пропитывается пищеварительными соками, поэтому хорошо усваивается.

Метод определения пористости мякиша хлеба основан на том, что беспористая масса хлеба из муки определенного сорта имеет приблизительно постоянную плотность. Определив объем и массу куска хлебного мякиша и зная плотность беспористой массы, можно рассчитать, какой объем в этом куске занимают поры.

Порядок выполнения работы. Для определения пористости используют прибор Журавлева, который состоит из металлической станины, цилиндра и деревянной втулки. Начинают работу с подготовки выемки мякиша известного объема. Для этой цели из середины изделия вырезают кусок (ломоть) хлеба шириной не менее 7-8 см. Из куска мякиша на расстоянии не менее 1 см от корок делают выемки цилиндром прибора.

Острый край цилиндра предварительно смазывают растительным маслом. Цилиндр вводят в мякиш куска вращающим движением. Заполненный мякишем цилиндр укладывают на металлическую станину так, чтобы ободок его плотно входил в имеющуюся прорезь. Затем хлебный мякиш выталкивается из цилиндра деревянной втулкой примерно на 1 см и срезается у края цилиндра острым ножом для того, чтобы подровнять поверхность среза. Оставшийся в цилиндре мякиш выталкивают втулкой до стенки станины и обрезают у края цилиндра.

При пользовании стандартным прибором объем цилиндриков мякиша хлеба получается всегда одинаковым, равным 27 см3, так как внутренний диаметр цилиндра равен 3 см и расстояние от стенки лотка до прорези — 3,8 см.

Для определения пористости пшеничного хлеба надо сделать три цилиндрические выемки, для ржаного хлеба — четыре выемки, объемом 27 см3 каждая. В штучных изделиях, где из одного ломтика нельзя получить три-четыре выемки, делают выемки из двух ломтиков или двух изделий.

Приготовленные выемки все вместе взвешивают с точностью до 0,01 г. Пористость хлеба в процентах (Хпх) вычисляют по формуле

Хпх = (V-(m/P)100)/V,

где V — общий объем выемок хлеба, см3; т — масса выемок, г;

р — плотность беспористой массы мякиша, г/см3:

- для хлеба ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного из смеси ржаной, обдирной и пшеничной муки первого сорта — 1,25;

- для хлеба из обойной муки — 1,21;

- для хлеба из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки второго сорта — 1,23;

- для хлеба ржаных заварных сортов и пеклеванного из смеси пшеничной муки первого и второго сортов — 1,28;

- для хлеба пшеничного из муки высшего и первого сорта— 1,31;

- для хлеба пшеничного из муки второго сорта — 1,26. Вычисление пористости производят с точностью до 1,0%. Заключение о соответствии испытуемого образца требованиям стандарта	•

Определение кислотности хлеба. В процессе приготовления теста в нем помимо спиртового брожения идет образование кислот, главным образом молочной, в небольшом количестве — уксусной и некоторых других летучих кислот.

Большое количество кислот образуется в ржаном хлебе, который готовится на заквасках. Меньше кислот накапливается в пшеничном хлебе из сортовой муки, приготовленном на дрожжах.

Порядок выполнения работы. Для определения кислотности отрезают ломоть хлеба массой около 70 г, срезают с него корки и подкорковый слой. Если оценивают мелкоштучные изделия массой менее 200 г, то берут целую булочку и с нее срезают все корки с подкорковым слоем.

Подготовленный мякиш тщательно измельчают ножом на стеклянной пластинке и берут навеску 25 г (с точностью до 0,01 г).

Взятую навеску помещают в банку емкостью около 500 см3 с хорошо подобранной пробкой или молочную бутылку.

Отмеривают 250 см3 дистиллированной воды комнатной температуры.

Около 1/4 взятой воды переливают в банку с хлебом. Хлеб быстро растирают деревянной лопаткой или стеклянной палочкой с резиновым наконечником до получения однородной массы без заметных комочков.

К полученной смеси приливают оставшуюся воду. Банку хорошо закрывают пробкой, смесь энергично встряхивают в течение 2 мин. и оставляют в покое при комнатной температуре в течение 10 мин. Затем смесь снова энергично встряхивают 2 мин и оставляют в покое на 8 мин.

По истечении 8 мин отстоявшийся жидкий слой осторожно сливают через частое сито или марлю в сухой стакан или колбу. Из стакана отбирают пипеткой по 50 см3 раствора в две конические колбы емкостью по 100-150 см3 каждая и титруют раствором щелочи концентрации 0,1 моль/дм3. В качестве индикатора берут 2-3 капли фенолфталеина.

Титруют до слабо-розовой окраски, сохраняющейся в течение 1 мин.

Кислотность в градусах (Хгр) вычисляют по формуле

Xгр =(25 504VК)/(25010) = 2VК,

где V   —   количество   раствора   щелочи   концентрации 0,1 моль/дм3, пошедшей на титрование 50 см3 вытяжки, см3; К — поправка к титру щелочи;

10 — коэффициент перевода раствора щелочи концентрации 0,1 моль/дм3 к нормальному;

25 — навеска испытуемого продукта, г; 4 — пересчет навески на 100 г;

250 — объем воды, взятой для извлечения кислот, см3; 50 — объем испытуемого раствора, взятого для титрования, см3.

Вычисление градусов кислотности производят с точностью до 0,50.

Работа 4. Изучение ассортимента и потребительских свойств хлеба и хлебобулочных изделий

При выполнении работы используйте альбом "Хлебобулочные изделия", стандарты, справочные таблицы по химическому составу.

При изучении ассортимента и потребительских свойств выявите

отличие по рецептурному составу, потребительским свойствам, внешнему виду отдельных видов хлебобулочных изделий (табл. 9).

Таблица 9. Характеристика ассортимента хлеба

| Наименование хлебобулочных изделий | Группа хлебобулочных изделий | Классификация |  |  |  | Энергетическая ценность, ккал | Сохраняемость, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по виду муки | по сорту муки | по рецептур | по способу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Московский |  |  |  |  |  |  |  |
| Дарницкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Бородинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Батоны городские |  |  |  |  |  |  |  |
| Батоны нарезные |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдоба обыкновенная |  |  |  |  |  |  |  |

Материальное обеспечение занятия.

Образцы хлеба и булочных изделий 3-4 видов. Альбом "Хлебобулочные изделия". Альбомы "Дефекты хлебобулочных изделий". Стандарты на хлеб и булочные изделия.

Лабораторные весы, ножи. Приборы Журавлева для определения пористости. Бкжсы металлические или стеклянные. Термометр. Шкаф сушильный. Цилиндры мерные 100 см3. Колбы конические 250 и 100 см3. Бутылки типа молочной с хорошо пригнанной пробкой.

Раствор щелочи концентрации ОД моль/дм3, раствор фенолфталеина.

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные дефекты хлеба и хлебобулочных изделий.

- Какие факторы влияют на качество хлеба и хлебобулочных изделий?

- Опишите процедуру проведения органолеплического анализа качества хлеба.

Лабораторная работа №7

Экспертиза плодово-ягодных кондитерских изделий

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту плодово-ягодных кондитерских изделий и выработать умения и навыки в проведении экспертизы хлеба и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Органолептические показатели плодово-ягодных кондитерских изделий

- Физико-химические показатели плодово-ягодных кондитерских изделий

- Определение массовой доли сухих веществ и влаги

- Определение массовой доли редуцирующих веществ

- Определение кислотности

- Органолептические показатели плодово-ягодных кондитерских изделий

Мармелад

По качеству мармелад должен соответствовать требованиям действующего стандарта. При экспертизе мармелада определяют следующие показатели.

Форма мармелада должна быть правильная, без деформации и соответствовать наименованию: у фруктового — с чётким контуром (допускаются незначительные наплывы); у резного — с чёткими гранями; у пластового — форма упаковки, в которую разливают массу. Допускается лёгкая деформация изделий в единице упаковки (в %), не более: весового желейного — 4; весового фруктово-ягодного и фруктово-желейного- 6; фасованного резного желейного и желейно-фруктового — 10 (по счёту); остальных видов фасованного мармелада — 6 (по счёту в упаковочной единице)

Поверхность мармелада всех видов сухая, нелипкая. У фруктово-ягодного и желейно-фруктового поверхность с тонкокристаллической корочкой или обсыпанная сахаром-песком, эластичная. У желейного — обсыпанная сахаром-песком. Для пластового мармелада допускается слегка увлажненная поверхность. У мармелада, глазированного шоколадной глазурью, поверхность покрыта гладким или волнистым слоем глазури, без подтёков, трещин, поседения, допускается незначительное просвечивание с нижней стороны. У мармелада, изготовленного методом отливки в крахмал, допускаются следы крахмала на поверхности.

Консистенция изделий определяется главным образом желирующей способностью сырья, рецептурой и степенью уваривания мармеладной массы. У всех видов мармелада консистенция студнеобразная, а для пата — плотная, затяжистая. Допускается затяжистая консистенция, для желейного мармелада на агароиде, желатине, модифицированном крахмале.

Вкус и запах мармелада ясно выраженные, характерные для данного наименования, без посторонних привкуса и запаха.

Цвет — ровный, однородный, характерный.

В многослойном мармеладе каждый слой должен иметь вкус, цвет и аромат, соответствующие его наименованию.

Пастила

По качеству пастильные изделия должны соответствовать требованиям НТД.

Поверхность всех видов изделий должна быть сухой, с нежной тонкокристаллической корочкой, без грубого затвердевания на боковых гранях и выделения сиропа. Глазированные изделия должны иметь ровную или волнистую поверхность; глазированные шоколадной глазурью — блестящую, без поседения. Допускается незначительное просвечивание на нижней стороне.

Форма резной пастилы правильная, прямоугольная, без искривления граней и рёбер; у зефира- овальная или шарообразная. В упаковочной единице допускается до 4% (по счёту) незначительно деформированных изделий.

Структура всех видов пастильных изделий равномерная, мелкопористая, без раковин. Допускается наличие семян в изделиях с добавлением ягодных пюре и припасов.

Консистенция зефира и клеевой пастилы мягкая, легко поддающаяся разламыванию; заварной пастилы — мягкая, слегка затяжистая. Допускается слегка затяжистая консистенция для зефира и клеевой пастилы на пектине и с различными добавлениями, а также затяжистая консистенция у зефира и клеевой пастилы на желатине и желирующем крахмале.

Цвет пастильных изделий равномерный, свойственный наименованию, мягких тонов. Допускается сероватый оттенок у зефира, пастилы на пектине, желирующем крахмале и фурцелларане.

Вкус и запах ясновыраженные, свойственные наименованию введённых добавок (ванилина, мёда и так далее). Не допускаются посторонние запахи, резкий вкус и запах применяемых эссенций, привкус сернистого ангидрида.

Джем

По качеству джем подразделяется на высший и 1-й сорта. Джемы, изготовленные из сульфитированных плодов и ягод, тыквы, а также фасованные в бочки и барабаны, оцениваются не выше первого сорта.

По внешнему виду и консистенции джем представляет собой мажущуюся массу непротёртых плодов и ягод, не растекающуюся на горизонтальной поверхности. Медленное растекание допускается в высшем сорте для джема абрикосового, сливового, земляничного, дынного, вишнёвого, малинового, ежевичного, черничного, клюквенного, фейхоа, физалиса и джема домашнего, а в 1- м сорте – для джема из всех видов сырья. Джем не должен быть засахаренным.

Вкус и запах должны быть свойственными сырью; Вкус – приятный, от сладкого до кисло- сладкого. В 1- м сорте допускаются менее выраженные вкус и аромат, с наличием лёгкого вкуса карамелизации.

Цвет – однородный, соответствующий цвету плодов. Допускается для джема из светлоокрашенных плодов в высшем сорте светло– коричневый оттенок, в 1- м сорте – коричневый оттенок (для джема из плодов с тёмной мякотью – буроватый оттенок).

- Физико-химические показатели плодово-ягодных кондитерских изделий

Мармелад

Из физико-химических показателей нормируются следующие:

влажность мармелада (в %): фруктово-ягодного – формового – 9- 24, пластового – 29- 33, желейного – 15-23, желейно-фруктового- 15 -24. Влажность мармелада, глазированного шоколадной глазурью (в %), не более: формового – 26, желейного и желейно-фруктового – 30.

массовая доля редуцирующих веществ в мармеладе (в %), не более: фруктово-ягодном формовом – 28, пластовом- 40; желейном- 20, желейно-фруктовом-25; на пектине или с глюкозой- 28;

общая кислотность фруктово-ягодного мармелада формового – 6-22,5о, пластового- 4,5-18о; желейно-фруктового- 7,5-22,5о ;

массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCL, во фруктово-ягодном мармеладе не должна превышать 0,1%, в остальных видах – 0,05%.

Для консервирования фруктовых пюре используют химические консерванты, которые не полностью удаляются в процессе производства мармелада. Поэтому НТД предусматривает их остаточное количество во фруктово-ягодном и фруктово-желейном мармеладе: массовая доля общей сернистой кислоты – до 0,01%, бензойной кислоты – до 0,07%. Содержание токсичных элементов не должно превышать утверждённых санитарных норм.

Пастила

Из физико-химических показателей нормируются следующие:

массовая доля влаги должна соответствовать рецептуре и, как правило, находиться в пределах 14 – 24% в зависимости от вида пастилы.

Общая кислотность должна быть не менее (в %): у зефира на желатине, на агаре и фурцеллоране – 0,5; на других студнеобразователях – 5,0; у пастилы клеевой – 5,0, у заварной – 6,0.

Массовая доля редуцирующих веществ в %: у зефира на желатине и желирующем крахмале – 10,0-25,0; на других студнеобразователях- 7,0-14,0; у пастилы заварной – 10,0-20,0.

Для всех видов пастильных изделий установлены ограничения по массовой доле золы, нерастворимой в 10%- ном растворе HCL, — до 0,05%, сернистой кислоты – до 0,01%, бензойной кислоты – до 0,07%.

Для более объективной оценки пористости пастильных изделий определяют их плотность (г/см3 ), не более: зефира на желирующем крахмале – 0,7, на других студнеобразователях – 0,6; пастилы клеевой на желирующем крахмале – 0,9, на других студнеобразователях – 0,7; пастилы заварной – 0,9.

Кроме того, при экспертизе определяется массовая доля глазури в соответствии с рецептурами с учётом предельных отклонений (± 2,0%).

Джем

При экспертизе качества джема по физико-химическим показателям определяют следующие:

Массовая доля растворимых сухих веществ в джеме должна быть (%, не менее): в стерилизованном вишнёвом, мандариновом, красносмородиновом, сливовом, персиковом – 68; из остальных видов – 62; нестерилизованном – 70; нестерилизованном, фасованном в тару из термопластичных полимерных материалов или алюминиевые банки, — 68; в джеме домашнем -55.

Массовая доля (%, не более): сорбиновой кислоты – 0,05; сернистого ангидрида – 0,01; минеральных примесей – 0,01 (для джема земляничного, малинового, ежевичного – 0,02);

Примесей растительного происхождения: в джеме высшего сорта – 0,02 (мандаринового – 0,05), 1-го сорта – 0,03 (мандаринового – 0,1). Посторонние примеси в джеме не допускаются.

- Определение массовой доли сухих веществ и влаги

Определение содержания влаги высушиванием.

Арбитражный метод.

Сущность метода заключается в высушивании навески изделия и полуфабриката при определённой температуре и вычислении потери массы по отношению к навеске.

Определение производят следующим образом. Объект исследования тщательно измельчают так, чтобы по возможности сократить потерю влаги при измельчении. Берут навеску массой 3 г с точностью до 0,01 г. Измельчённую навеску в бюксе помещают в разогретый до 130 С сушильный шкаф. Если при помещении навески температура в шкафу снизилась, то отсчёт времени начинают с того момента, когда температура вновь поднимается до 130 С. Сушку продолжают 30,40 или 50 минут в зависимости от исследуемого обьекта. По окончании высушивания бюксу с навеской вынимают из шкафа и помещают в эксикатор на 30 минут, закрывают крышкой и взвешивают.

Содержание влаги Х,% вычисляют по формуле

Х =100,

Где m1-масса бюксы с навеской до высушивания, г;

m2-масса бюксы с навеской после высушивания, г;

m- масса навески изделия, г.

Высушивание до постоянной массы проводят в вакуум-сушильном шкафу при температуре 100◦ С и давлении 93 кПа или в обычном сушильном шкафу при температуре 105◦ С до постоянной массы. Первое взвешивание после достижения указанной температуры проводят при сушке в вакуумном шкафу через 1,5 часа, а в обычном- через 3 часа. Перед взвешиванием бюксы с навесками охлаждают в эксикаторе и взвешивают, закрыв крышкой. Каждое последующее взвешивание проводят через каждый час сушки. Считают, что постоянная масса достигнута, когда разница между двумя последовательными взвешиваниями не превысит 0,001 г.

Определение массовой доли сухих веществ рефрактометрическим методом

Сущность метода заключается в определении массовой доли сухих веществ (СВ) в изделии по коэффициенту преломления его раствора.

Если проба имеет жидкую консистенцию, две капли её наносят на призму рефрактометра, выдерживают их в течение 5 минут, передвигая окуляр до совмещения визира с границей тёмного и светлого полей, отсчитывая по шкале процент сухих веществ. Отмечают температуру определения. Для приведения показания рефрактометра к температуре 20◦ С пользуются температурными поправками.

Если проба имеет твёрдую или очень густую консистенцию, или содержит кристаллы сахара, то на технических весах взвешивают тару (бюксу со стеклянной палочкой и крышкой) и помещают навеску 5…10 г, после чего добавляют дистиллированную воду в объёме (см3 ), соответствующем примерно взятой массе навески (г). Растворяют навеску в открытой бюксе при подогреве на водяной бане при температуре не выше 70◦ С, после охлаждения бюксу закрывают крышкой, взвешивают и сейчас же определяют массовую долю СВ в растворе при помощи рефрактометра.

Содержание сухих веществ Х1, % в исследуемом изделии вычисляют по формуле:

Х1 = ,

Где а- показания рефрактометра;

m1- масса раствора навески, г;

m- масса навески изделия, г.

- Определение массовой доли редуцирующих веществ

Фотокалорометрический метод

Основан на колориметрировании избытка раствора феррицианида после реакции с редуцирующими веществами.

Массу навески рассчитывают по формуле:

m= 0,002××1000,

где 0,002- оптимальная для данного метода концентрация редуцирующих веществ в одной вытяжке, г/см3 ;

V- вместимость мерной колбы, используемой для приготовления водной вытяжки, см3 ;

П — предпологаемая массовая доля редуцирующих веществ в исследуемом объекте,%.

Навеску измельчённого объекта исследования берут в стаканчике и сразу растворяют в тёплой дистиллированной воде. Если объект исследования растворяется без остатка, то раствор из стаканчика количественно переносят в мерную колбу (200…250 см3 ). Объём раствора доводят при 20◦ С дистиллированной водой до метки и хорошо перемешивают.

Предварительно экспериментально находят их эквивалентное соотношение. Для этого пипеткой отмеривают 10 см3 раствора сульфата цинка, вводят 40…50 см3 дистиллированной воды, 3 капли спиртового раствора с массовой долей фенолфталеина 1% и титруют приготовленным раствором гидроксида калия или натрия. При титровании раствор взбалтывают так, чтобы хлопья выпадающего осадка равномерно распределились в жидкости. Титрование прекращают после появления незначительного, не исчезающего в течение 1 минуты розового окрашивания. Отмечают какой объём раствора гидроксида натрия или калия был затрачен на титрование. Необходимый для осветления объём раствора сульфата цинка зависит от массы навески. Если масса навески более 5 г, то вводят 15 см3 сульфата цинка, содержимое мерной колбы перемешивают, и только после этого вводят раствор гидроксида натрия или калия в соответствии с установленным предварительно соотношением.

Осветлив жидкость, доводят её объём в мерной колбе дистиллированной водой до метки, взбалтывают её и через 2…3 минуты отфильтровывают в сухую или сполоснутую раствором колбу.

В коническую колбу вместимостью 250см3 вносят пипеткой25 см3 щелочного раствора феррицианида, 10,0 см3 раствора водной вытяжки объекта исследования и 6,0 см3 дистиллированной воды. Содержимое колбы доводят до кипения, кипятят ровно 1 минуту и сразу охлаждают. После охлаждения заполняют жидкостью кювету и определяют оптическую плотность.

Массовую долю редуцирующих веществ РВ,% вычисляют по формуле:

РВ=,

Где а- массовая доля глюкозы, мг;

V1- объём мерной колбы, использованной для приготовления водной вытяжки объекта исследования, см3 ;

V2- объём водной вытяжки объекта исследования, взятый для реакции с феррицианидом, см3 ;

1000- коэффициент пересчёта мг в г;

m- масса навески объекта исследования, мг;

К- поправочный коэффициент, учитывающий частичное окисление сахарозы.

- Определение кислотности

Метод основан на нейтрализации кислоты, содержащейся в навеске, гидроокисью натрия (калия) в присутствии фенолфталеина до появления розовой окраски.

5 г измельчённого исследуемого продукта, взвешенного на технических весах с погрешностью до 0,01 г, помещают в химический стакан или коническую колбу вместимостью 200…250 см3, приливают около 100 см3 дистиллированной воды, нагретой до 69…70◦ С, хорошо размешивают, охлаждают, приливают 3…4 капли фенолфталеина и титруют 0,1 моль/дм3 раствором NaOH (KOH) до бледно-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. Кислотность Х, град вычисляют по формуле:

Х=,

Где К- поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия или калия с концентрацией 0,1 моль/дм3, используемого для титрования;

V- объём раствора гидроокиси или калия, израсходованный на титрование, см3 ;

m- масса навески продукта, г;

100- коэффициент пересчёта на 100 г продукта;

10- коэффициент пересчёта раствора гидроокиси натрия или калия концентрации 0,1 моль/дм3 в 1 моль/дм3

Контрольные вопросы:

- Дайте общую характеристику кондитерским изделиям.

- В чем заключается сущность арбитражного метода определения массовой доли сухих веществ?

Лабораторная работа №8

Экспертиза мучных кондитерских изделий

Цель работы: изучить методы отбора проб мучных кондитерских изделий и подготовки их к исследованию, определить органолептические, физико-химические и химические показатели качества мучных кондитерских изделий.

План занятия:

1.Определить органолептические, физико-химические и химические показатели качества мучных кондитерских изделий.

2. Отбор проб

3. Определение щелосности

Краткие теоретические сведения

В зависимости от технологического процесса и применяемого сырья мучные кондитерские изделия подразделяются на следующие группы: печенье, галеты, крекер, пряники, вафли, кексы, рулеты , торты и пирожные

Печенье – изделия разнообразной формы, характеризующиеся небольшими размерами, низкой влажностью и пористой структурой.

В зависимости от рецептуры и свойств используемого теста печенье подразделяется на подгруппы: сахарное, затяжное и сдобное (песочно-выемное, песочно-отсадное, сбивное, мендально-орехоаое, сухарики). Сахарное печенье представлено хрупкими, хорошо набухающими изделиями с относительно высоким содержанием сахара и жира, которые вырабатывают из пластичного, хорошо сохраняющего форму теста.

Затяжное печенье — менее хрупкие изделия с высокой степенью набухания, вырабатываемые из упругого, эластичного теста.

Сдобное печенье- разнородная группа изделий, часто включающих различные начинки и/или имеющих внешнюю отделку и отличающихся высоким содержанием сахара и яйцепродуктов. С учетом других особенностей рецептуры и свойств теста группа сдобного печенья подразделяется на песочное, сбивное и орехово-миндальное печенье.

Песочное печенье вырабатывается из пластичного теста с большим содержанием жира, в зависимости от способа приготовления различают выемное и отсадное песочное печенье.

Сбивное печенье получают из теста, получаемого путем сбивания яичных белков с сахаром и либо вовсе не содержащего муки, либо содержащего её в незначительном количестве.

Орехово-миндальное печенье отличает высокое содержание в рецептуре орехов при небольшом содержании муки. -

Галеты — изделия небольшого размера, получаемые из дрожжевого теста с добавлением или без добавления химических разрыхлителей и характеризующиеся низкой влажностью, слоистой структурой, а также низким содержанием или полным отсутствием жира и сахара в рецептуре. Содержание в галетах жира и сахара определяет отношение их к простым (без сахара и жира), улучшенным (с добавлением жира) или диетическим (с добавлением жира и сахара в определенном количестве и соотношении) сортам.

Крекер- хрупкие, рассыпчатые изделия небольшого размера и разнообразной формы, имеющие слоистую структуру и вырабатываемые из дрожжевого теста с добавлением или без добавления химических разрыхлителей, как правило, с высоким содержанием жира.

Принимая во внимание размеры, форму и структуру галет и крекера, а также низкую влажность этих изделий, некоторые специалисты рассматривают их как две разновидности «сухого» печенья.

Пряники - глазированные или неглазированные изделия разнообразной формы, обычно имеющие выпуклую поверхность, в рецептуру которых входит большое количество сахара и вкусовых добавок. В зависимости от технологии приготовления теста различают пряники сырцовые и пряники заварные.

К группе пряников в кондитерском производстве относят также коврижки- выпеченный полуфабрикат из пряничного теста, имеющий прямоугольную плоскую форму и прослоенный, как правило, фруктовой начинкой или вареньем.

Кексы — высококалорийные формовые изделия, вырабатываемые из сдобного теста на дрожжах или химических разрыхлителях и отличающиеся большим содержанием в рецептуре сахара, жиров и яйцепродуктов.

Вафли - пористые изделия с высокой степенью набухания, с начинкой или без неё, имеющие разнообразную форму и получаемые из жидкого теста с высоким содержанием яйцепродуктов (желтков) и разрыхлителей (соды).

Торты и пирожные- высококалорийные изделия различной формы и размеров с художественно оформленной поверхностью, получаемые путем комбинирования различных выпеченных и отделочных полуфабрикатов и характеризующиеся разнообразным вкусом и ароматом. Основными отличиями тортов от пирожных являются более крупные размеры и более сложная художественная отделка поверхности.

В соответствии с известными видами выпеченных полуфабрикатов торты и пирожные подразделяют набисквитные, песочные, слоёные, миндально-ореховые, сбивные, заварные, крошковые и вафельные.Кроме этого существуют комбинированные торты и пирожные, для приготовления которых используют более одного вида выпеченных полуфабрикатов. Классифицируют как торты, так и пирожные по виду выпеченного полуфабриката, на основе которого они приготовлены.

Бисквитный полуфабрикат должен иметь светло-коричневую, гладкую, тонкую верхнюю корочку; пышную, пористую, эластичную структуру; желтый мякиш.

Песочный полуфабрикат — рассыпчатый и гигроскопичный, вырабатывается из пластичного теста с высоким содержанием сахара, жира и яиц

Слоёный полуфабрикат состоит из легко отделяемых друг от друга, но связанных между собой слоев, получаемых из упругоэластичного теста, рецептура которого отличается высоким содержанием жира и отсутствием сахара.

Миндально-ореховый полуфабрикат имеет слегка шероховатую поверхность коричневого цвета с характерными трещинами и мякиш с развитой пористостью, отличается высоким содержанием миндаля (ореха), сахара и белка и небольшим количеством муки в рецептуре.

Белково-сбивной (воздушный) полуфабрикат – белая, крупнопористая. Легкая, хрупкая масса, отличительной особенностью которой является отсутствие в рецептуре муки и высокое содержание белков и сахара. В соответствии стребованиями к качеству воздушный полуфабрикат должен влажность 3,5 %.

Заварной полуфабрикат отличается наличием характерных, хорошо развитых полостей внутри, вырабатывается из теста без сахара, с большим содержанием яиц, имеет большой объем, темно-желтый цвет, внутри — большую полость, влажность 23 %. На поверхности допускаются небольшие трещины

Крошковый полуфабрикат представляет собой обрезки тортов и пирожных, перетертые в крошку.

Вафельный полуфабрикат — листы из вафельного теста.

Свернутые пласты выпеченного бисквитного полуфабриката, прослоенные начинкой, часто выделяют в отдельную группу мучных кондитерских изделий —рулеты бисквитные.

Торты и пирожные относятся к группе сложных мучных кондитерских изделий, которые получают путем комбинирования различных видов выпеченных и отделочных полуфабрикатов. Так как эти полуфабрикаты значительно различаются консистенцией, составом и свойствами, анализ их проводят отдельно.

Отбор проб

При отборе проб печенья, пряников, галет, крекера, фасованных в пачки, пакеты из партии в соответствии с требованиями нормативной и технической документации отбирают определенное количество транспортных упаковок. Из разных мест каждой транспортной упаковки для выделения объединенной пробы отбирают не менее двух пачек, пакетов и тщательно их содержимое перемешивают. Масса объединенной пробы должна быть не менее 400г.

При фасовании изделий в коробки отбирают не менее одной коробки при ее массе свыше 400 г и две коробки при массе менее 400 г.

Штучные изделия (рулеты торты, полуфабрикаты для тортов) отбирают из первичной выборки в количестве не менее 1 шт. Если масса изделия не превышает 150 г – отбирают не менее 400 г.

Если анализируется нерезаные полуфабрикаты из выборки отбирают 1 изделие, разрезают его на 2-4 части под прямым углом и анализируют одну из полученных частей. Выпеченные штучные полуфабрикаты для пирожных отбирают в количестве, обеспечивающем получение объединенной пробы не менее 400 г.

Отобранные объединенные пробы делят на 3 части: одну исследуют, а две других оставляют как контрольные для повторных испытаний в случае возникновения разногласий.

Средняя проба – часть объединенной пробы, предназначенная для лабораторных испытаний, масса которой не должна превышать 400г.

Проба крема, помады, желе, сиропа. Шоколадного полуфабриката для проведения испытаний должна составлять не менее 200 г.

Определение щелочности

Содержание щелочности регламентируется в песочном тесте, выпеченных из него полуфабрикатах для тортов и пирожных, и кондитерских изделиях (печенье, коржи и др.)

Метод основан на нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в изделии, раствором гидроокиси натрия в присутствии фенолфталеина. Титруемая щелочность выражается в градусах

Градусом щелочности называют объем 1 моль/дм3 (1н) соляной кислоты, идущей на нейтрализацию щелочи, содержащихся в 100 г продукта.

Оборудование, материалы: весы лабораторные общего назначения, с допустимой погрешностью 0,01г, колбы конические с пробкой, вместимостью 500 см3, колбы мерные, вместимостью 250 см3, пипетки вместимостью 25 см3; стеклянная палочка с резиновым наконечником; капельница; бюретка со штативом.

Реактивы: кислота соляная, раствор 0,1 моль/дм3 (0,1 н); фенолфталеин, спиртовой раствор10 г/дм3 (1,0 %-й).

Ход работы.  В коническую колбу вместимостью 500 см3 отвешивают 25 г пробы с погрешностью ± 0,01 г Мерную колбу, вместимостью 250 см3 наполняют до метки дистиллированной водой температурой от 18 до 25 оС. Около 100 см3 дистиллированной воды отливают в колбу с навеской, быстро растирают пробу толстой стеклянной палочкой с резиновым наконечником до однородной массы. К полученной массе добавляют из мерной колбы всю оставшуюся дистиллированной воду, колбу закрывают пробкой и интенсивно встряхивают 3 мин.

После встряхивания дают смеси отстояться в течение 8 мин, жидкость осторожно сливают через сито или марлю в сухой стакан. Из стакана в две конические колбы отбирают по 50 см3 раствора, добавляют три капли раствора фенолфталеина и после тщательного перемешивания титруют 0,1 н раствором соляной кислоты до появления желтого окрашивания.

Щелочность , град определяют по формуле

(2.2)

где V1—объем раствора молярной концентрации 0,1 моль/дм3 соляной кислоты израсходованный на титрование, см3; V – объем дистиллированной воды, взятый для извлечения кислот, см3; m— навеска, г; V2 – объем исследуемого раствора, взятого на титрование, см3; К - поправочный коэффициент приведения используемого раствора соляной кислоты к раствору точно молярной концентрации 0,1 моль/дм3 , 10 – коэффициент пересчета раствора соляной кислоты, молярной концентрации 0,1 моль/дм3 к 1 моль/дм3; а – коэффициент

Контрольные вопросы:

- Как производится отбор средней пробы продукции?

- Сущность метода определения щелочности мучных кондитерских изделий.

Лабораторная работа № 9

Экспертиза и контроль качества крахмала

Цель работы: освоить методы определения качества крахмала.

План лабораторной работы

1. Органолептическая оценка качества крахмала.

2. Определение влажности крахмала.

3. Определение кислотности крахмала.

4. Определение количества крапин.

5. Определение примесей других видов крахмала.

Краткие теоретические сведения

Крахмал (СвН10О5)n является полимером глюкозы и относится к полисахаридам. Содержится в виде зерен в картофеле до 25%, в злаковых до 80% и других растениях. Зерна разных видов крахмала различаются по размерам, относительной плотности по внешним видам.

Разнообразно применение крахмала в отраслях пищевой промышленности:

- в кондитерском производстве как формовочный материал при отливке конфет;

- при изготовлении некоторых мучных кондитерских изделий крахмал вводят в рецептуру

для придания тесту пластичности, а изделиям рассыпчатости, при производстве некоторых

сортов колбасных изделий;

- при производстве мороженых и др.

- Органолептическая оценка качества крахмала

Основными органолептическими показателями, характеризующими качество крахмала, являются: внешний вид, цвет, запах, блеск, хруст.

По внешнему виду крахмал должен быть однородным порошком.

Цвет крахмала. Длительное соприкосновение крахмала с соковой водой, применение при его

производстве недостаточно чистой воды, плохая очистка картофеля вызывают потемнение крахмала. Блеск картофельного крахмала зависит от величины крахмальных зерен. Крупные крахмальные зерна лучше отражают свет и потому обладают более выраженным блеском.

Цвет картофельного крахмала высшего сорта должен быть белым с кристаллическим блеском, кукурузный крахмал высшего сорта должен быть белого цвета. Для второго сорта картофельного крахмала и для первого кукурузного допускается цвет белый с сероватым оттенком.

Запах. Небольшое количество крахмала согревают на ладони дыханием или же обливают в стакане с водой, имеющей температуру 500С. В последнем случае воду сливают через полминуты и определяют запах.

Хруст. Определение хруста проводят кулинарной пробой в клейстере, приготовленном из исследуемого крахмала. Навеска около 12 г размешивается с 40 мл холодной воды с крахмальное молоко. 160 мл воды нагревают до кипения и вливают в нее крахмальную смесь. Полученный клейстер доводят до кипения в течение одной минуты, охлаждают до комнатной температуры и проводят вкусовую пробу. В крахмале не должно быть хруста.

- Определение влажности крахмала

Влажность определяют общепринятыми методами:

1) высушиванием до постоянной массы при температуре 1050С (±20С);

2) ускоренным методом – высушиванием при температуре 1300С в течение 40 мин с момента достижения этой температуры в сушильном шкафу. Количество влаги выражают в процентах. Разница при параллельных определениях не должна превышать 0,3% (абс.).

Предельно допустимые нормы содержания влаги: для картофельного крахмала 20%, для кукурузного 13%. Содержание влаги W (в %) вычисляют по формуле:

где: m – масса бюкса с навеской до высушивания, г;

m1 - масса бюкса с навеской после высушивания, г;

m2 – масса крахмала до высушивания, г.

- Определение кислотности крахмала

Крахмал имеет кислую реакцию, обусловливаемую наличием фосфорных солей. При хранении в неблагоприятных условиях кислотность крахмала возрастает в результате жизнедеятельности

микроорганизмов. На величину кислотности влияет также содержание сернистой кислоты, применяемой при производстве кукурузного крахмала и иногда для отбеливания картофельного крахмала.

Под кислотностью крахмала подразумевается количество миллилитров 0,1 н. раствора едкого калия, необходимое для нейтрализации 100 г абсолютно сухого вещества крахмала. К навеске крахмала в 20 г, отвешенной на технических весах с точностью до 0,1 г, приливают 100 мл дистиллированной воды (предварительно оттитрованной перед определением кислотности до такой же окраски, как указано ниже), прибавляют 5-8 капель спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствором едкого натра или калия до ярко-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин, так как крахмал способен адсорбировать фенолфталеин, то перед концом титрования прибавляют еще 5-6 капель раствора фенолфталеина.

Запись в лабораторном журнале

Количество 0,1 н. раствора едкой щелочи, пошедшее на титрование ………………а, мл

Коэффициент нормальности 0,1 н. раствора щелочи …………………………………….К

Влажность крахмала ……………………….…………………………….…………………… в %

Кислотность вычисляют по формуле:

Разница результатов расчета при параллельных определениях не должна превышать 1 см3.

| Вид крахмала | сорт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высший | первый | второй |
| картофельный | Не более 18 | 20 | 25 |
| кукурузный | Не более 20 | 25 | - |

4. Определение количества крапин

Крапины – это темные включения, видимые невооруженным глазом на выровненной поверхности крахмала. Наличие их свидетельствует о загрязненности крахмала в процессе производства или при перевозках и хранении. Чем ниже сорт крахмала, тем больше в нем крапин.

Количество крапин подсчитывают с помощью покровного стекла и выражают в штуках на 1 см2.

Для подсчета количества крапин берут 100 г хорошо перемешанного крахмала, насыпают на лист белой бумаги или на стекло и при помощи стекла или картона выравнивают его  поверхность. Затем на поверхность крахмала кладут небольшую стеклянную пластинку, вырезанную из обычного стекла и расчерченную алмазом на клетки площадью с 1 см2 каждая, слегка придавливают ею поверхность крахмала и считывают в одной из клеток количество крапин. Подсчет проводят невооруженным глазом. После подсчета пластинку перекладывают на другое место и вновь считают крапины. Таким образом, количество отсчетов проводят не менее, чем в трех клетках, расположенных в разных местах пластинки. Затем крахмал перемешивают, вторично выравнивают и повторяют счет крапин так же в трех клетках, как и в первый раз. Перемешивание навески крахмала проводят не менее 5 раз, т.е. всего подсчетов делается не менее 15 раз, из которых берут среднее арифметическое.

| Вид крахмала | сорт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высший | первый | второй |
| картофельный | Не более 3 | 8 | не нормируется |
| кукурузный | Не более 3 | 5 | - |

5.  Определение примесей других видов крахмала

Для определения примесей других видов крахмала рассматривают в микроскоп водную крахмальную взвесь. Строение, форма и размер зерен крахмала неодинаковы. Наибольшую величину имеют зерна картофельного крахмала (до 100 и более мкм). Зерна крахмала риса и овса имеют размеры 2-15 мкм.

Сравнивая исследуемый образец с рисунками или микрофотографиями различных видов крахмала, принятыми за эталон, можно определить природу крахмала и обнаружить примеси других видов крахмала.

Это определение проводят следующим образом, из исследуемого образца отбирают 0,1-0,5 г крахмала и разводят небольшим количеством воды. Наносят стеклянной палочкой каплю взвеси на предметное стекло и накрывают покровным стеклом (на одном предметном стекле можно приготовить два препарата). Полученный препарат рассматривается под микроскопом при различных увеличениях. Исследуемый образец рассматривается как нестандартный при наличии в нем зерен других видов крахмала.

Контрольные вопросы:

1. Органолептическая оценка крахмала.

2. Определение зольности крахмала.

3. Кислотность крахмала.

4. Какие виды крахмала Вам известны?

Лабораторная работа № 10

Экспертиза меда

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту меда и выработать умения и навыки в проведении экспертизы качества продукции и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Органолептическая оценка качества меда

- Определение содержания воды

- Определение общей кислотности меда

Краткие теоретические сведения

При товароведной экспертизе мёда в основном используют органолептические и измерительные методы. Необходимость лабораторных исследований мёда возникает в случаях его идентификации (цветочный, падевый, монофлорный или полифлорный), определении качества, установлении фальсификаций или когда отдельные показатели качества мёда вызывают разногласия.

Для идентификации и оценки качества мёда проводят органолептическое исследование (определяют внешний вид и консистенцию мёда, его цвет, аромат, вкус, наличие механических примесей и признаков брожения) в комплексе с лабораторными методами (устанавливают содержание воды, редуцирующих сахаров и сахарозы, Диастазное число, общую кислотность, количество оксиметилфурфурола, ставят реакции на различные фальсификации и т.д.).

Для определения качества мёда отбирают средние пробы. Средняя проба - это часть мёда, характеризующая количество всей партии продукта. Партией считают любое количество мёда одного ботанического происхождения и года сбора, однородное по органолептическим и физико-химическим показателям, одной технологической обработки и одновременно доставленного для продажи.

Из органолептических показателей в мёде проверяют цвет, вкус, аромат, консистенцию, наличие примесей, признаки брожения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДА

Для определения натуральности и качества меда применяются органолептические и лабораторные методы.

При органолептическом методе определяют цвет, аромат, вкус и консистенцию меда.

Цвет меда определяют визуально при дневном освещении.

По цвету мед подразделяют на следующие группы:

- Бесцветный (прозрачный, белый) - белоакациевый кипрейный, хлопковый, малиновый, белоклевер-ный, белодонниковый

- Светло-янтарный (светло-желтый) - липовый, красноклеверный, желтодоиниковый, шалфейный, эспарцетовый, полевой, степной

- Янтарный (желтый) горчичный, подсолнечниковый, тыквенный, огуречный, кориандровый, люцерновый, луговой

- Темно-янтарный (темно-желтый) - гречишный, вересковый, каштановый, табачный, лесной

- Темный (с различными оттенками)-некоторые падевые меды, цитрусовый, вишневый и др.

Необходимо отметить, что по цвету мед может быть отнесен не к одной, а к двум-трем группам. Так, мед подсолнечниковый может иметь цвет от светло-желтого до желтого, цитрусовый - от светлого до темно-коричневого и т. д.

По цвету меда можно до некоторой степени судить о его ботаническом составе и качестве. К лучшим сортам относят мед, имеющий светлую окраску. Темный цвет свидетельствует о наличии в нем пади. При длительном хранении мед приобретает более темную окраску. Цвет меда не является стабильным признаком, на основании которого можно определять качество этого продукта. На цвет меда оказывают влияние многие факторы, которые не снижают его качества. Мед, собранный с одних и тех же медоносов, может иметь разную окраску. Поэтому он не может быть забракован только по показателю цвета.

Аромат меда определяют с помощью органов обоняния.

При отсутствии аромата или его недостаточной выраженности мед следует подогреть. С этой целью пробу меда (30- 40 г) помещают в стеклянную бюксу (стакан), плотно закрывают крышкой и нагревают в водяной бане при температуре 40-45° в течение 10 мин, после чего снимают крышку и определяют аромат.

Аромат считается наиболее объективным показателем при определении качества меда органолептическим методом. Он может быть слабым, сильным, нежным, тонким, с приятным и неприятным запахом. Некоторые сорта меда (клеверный, ивовый, вересковый и др.) издают запах цветов, с которых они собраны.

Аромат может служить основанием для браковки меда. Так, мед, имеющий не свойственный ему запах, бракуется. Однако следует иметь в виду, что некоторые падевые меды обладают непривлекательным и даже неприятным запахом.

Вкус меда. Натуральный цветочный мед всех сортов имеет сладкий вкус и оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротовой полости и глотки - ощущается терпкость разной интенсивности. Этими свойствами не обладает искусственно инвертированный сахар, сахарный кед.

Привкус меда может быть разнообразный. Допускается слабогорький привкус в каштановом, ивовом, табачном и падевом медах. При брожении меда возникает кисловатый и кислый вкус. Неприятный вкус может быть от наличия в цветочном меде определенного количества пади или других веществ, иногда собираемых пчелами вместе с сахаросодержа-щими продуктами.

Вкус может служить объективным показателем при браковке меда. В соответствии со стандартом мед должен быть сладким, приятным на вкус, без посторонних привкусов (горький, кислый, карамелизованный, плесневый и др.)

Консистенция (вязкость) меда.

Для ее определения шпатель погружают в мед, имеющий температуру 20°, затем его извлекают и оценивают характер стекания меда. По этому признаку мед подразделяют следующим образом:

- а) жидкий - на шпателе остается небольшое количество меда, который стекает мелкими, частыми каплями (белоакациевый, клеверный, кипрейный, а также мед, содержащий более 21% воды);

- б) вязкий - на шпателе значительное количество меда, который стекает крупными, редкими, вытянутыми каплями (большинство сортов цветочного меда);

- в) очень вязкий - на шпателе значительное количество меда, который при стекании образует длинные тяжи (падевые меды и цветочные в период кристаллизации);

- г) плотная консистенция - шпатель погружается в мед под давлением.

Свежеоткачанный мед имеет жидкую или вязкую консистенцию. Через 1-2 месяца он кристаллизуется и становится более плотной консистенции. При кристаллизации меда образуется салообразная, мелкозернистая и крупнозернистая масса. Несколько своеобразно протекает кристаллизация в незрелом меде, содержащем более 21-22% воды. В нем образуется два слоя: верхний - более жидкий и нижний - плотный. Иногда наблюдается расслаивание зрелого меда при хранении его в герметически закрытой таре (бидоны, молочные фляги). Такой мед после перемешивания допускается к продаже без ограничения.

Определение механических примесей. Механические примеси меда подразделяют на естественные желательные (пыльца растений), естественные нежелательные (трупы или части тела пчел, кусочки сот, личинки) и посторонние (пыль, зола, кусочки различных материалов и др.). Кроме того, они могут быть видимыми и невидимыми. При сильном загрязнении меда в нем могут быть обнаружены волосы, растительные волокна, щепки, песок и др.

Видимые механические примеси выявляют следующими способами:

- 1. 50 г меда растворяют полностью в 50 мл теплой воды. Раствор переливают в цилиндр из прозрачного стекла и определяют степень его загрязненности. Видимые механические примеси оседают на дно цилиндра или всплывают на поверхность.

- 2. Механическую или латунную сетку, имеющую 100 отверстий на 1 см2, кладут на стакан и помещают на нее 50 г меда. Стакан ставят в сушильный шкаф при температуре 60°. Мед фильтруется, на сетке остаются видимые частицы.

Невидимые механические примеси (цветочная пыльца, дрожжевые клетки, пыль, зола и др.) определяют путем микроскопии меда.

При наличии трупов пчел и их частей, личинок, остатков сот мед не допускают в реализацию. Его необходимо очистить. При загрязнении посторонними частицами (пыль, зола, щепки, волос, песок и т. д.) мед бракуют.

Натуральность и качество меда определяется также лабораторным путем. Для этого определяют содержание воды и сухих веществ, кислотность, количество инвертированного сахара и сахарозы, активность фермента диастазы, наличие пади и фальсификации меда.

Для проведения лабораторных исследований готовят раствор меда в соотношении с водой 1 : 2. С этой целью одна весовая часть меда растворяется в двух частях дистиллированной воды. Обычно отвешивают 100 г исследуемого меда и добавляют 200 мл теплой (30-40°) дистиллированной воды, тщательно перемешивают до полного растворения меда, а затем раствор охлаждают до температуры 15°.

Для количественных биохимических исследований готовят 0,25-10%-ные растворы меда в пересчете на сухие вещества.

Определение содержания воды.  Количество воды в меде можно определять следующими способами:

1. Определение ареометром. Метод основан на изменении удельного веса меда в зависимости от содержания в нем воды. Чем больше в меде воды, тем ниже его удельный вес.

При температуре 15° раствор меда (1 : 2) переливают в цилиндр и опускают в него ареометр. Записывают показания ареометра - удельный вес, затем с помощью табл. 4 (К. Виндиша) определяют сухой остаток в растворе меда.

2. Определение рефрактометром. Метод основан на изменении рефракции (преломляемости) световых лучей в зависимости от содержания и соотношения сухих веществ и воды в меде. Чем больше в меде сухих веществ, тем выше в нем индекс рефракции. Мед с влажностью до 21% имеет показатели рефракции не ниже 1,4840	Для определения влажности 1-2 капли исследуемого меда наносят стеклянной палочкой на нижнюю призму рефрактометра РЛ или РДУ, предварительно настроенного по дистиллированной воде. Призмы замыкают. При помощи винта границу между светлой и темной зонами совмещают с точкой пересечения нитей в окуляре. По шкале отмечают показания прибора. Делают это 3 раза и вычисляют среднее арифметическое. По табл. 5 определяют содержание воды в меде.

На точность показаний оказывают влияние правильность работы рефрактометра (предварительно его необходимо настроить согласно прилагаемой инструкции). Температура исследуемого меда должна быть 20°. При температуре выше 20° на каждый градус прибавляют 0,00023, а при температуре ниже 20° вычитают 0,00023. Закристаллизовавшийся мед нагревают в пробирке на водяной бане с закрытой пробкой при 60° до полного его расплавления, затем охлаждают до 20°. Воду, появившуюся на стенках пробирки, и мед перемешивают стеклянной палочкой и исследуют так же, как и незакристаллизованный мед.

Определение общей кислотности.

В цветочном меде содержатся свободные органические, а также связанные органические и неорганические кислоты: яблочная, молочная, винная, щавелевая, муравьиная, лимонная и др. При закисании меда его кислотность повышается за счет накопления уксусной кислоты. Муравьиной кислоты в цветочном меде содержится очень мало, поэтому определение кислотности меда по муравьиной кислоте не во всех случаях бывает точным.

Общую кислотность меда принято выражать нормальными градусами: это количество миллилитров 0,1 н. раствора едкого натра, израсходованного при титровании на нейтрализацию 100 г меда при индикаторе фенолфталеине.

Для определения общей кислотности меда в колбу наливают 100 мл предварительно приготовленного 10%-иого раствора меда, добавляют 5 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина (1 г его растворить в 70 мл 96%-ного спирта и добавить 29 мл дистиллированной воды) и титруют 0,1 н. раствором едкого натра до слабого розового окрашивания, не исчезающего в течение 10 с. Титрование проводят дважды. Количество едкого натра (в мг), израсходованное на титрование, будет выражать кислотность в нормальных градусах.

Для определения кислотности меда по муравьиной или яблочной кислоте в химический стаканчик емкостью 50- 100 мл отвешивают 5-10 г меда, навеску растворяют в дистиллированной воде, добавляют 2-3 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1%-ным раствором едкого натра до розового окрашивания.

Для выражения кислотности меда по муравьиной или яблочной кислоте делают расчет по формуле

где

- X - содержание кислоты;

- а - 0,0046 - количество муравьиной кислоты;

- 0,0067 - количество яблочной кислоты, эквивалентное 1 мл 0,1%-ного раствора едкого натра, г;

- 5(10) - количество меда, взятого для титрования, г;

- 100 - пересчет на 100 г меда.

Кислотность доброкачественного пчелиного меда по муравьиной кислоте составляет 0,03-0,21, по яблочной - 0,04-0,33, в нормальных градусах - от 0,6 до 4,5.

Повышенная кислотность является показателем закисания меда и накопления в нем уксусной кислоты или же искусственной - сахарозы в присутствии кислот (искусственный мед). Пониженная кислотность может быть следствием фальсификации меда сахарным сиропом или крахмалом при переработке пчелами сахарного сиропа (сахарный мед) и др.

Контрольные вопросы:

- Как производится органолептическая оценка качества меда

- Каковы показатели общей кислотности меда?

Лабораторная работа № 11

Экспертиза этилового спирта

Цель работы: изучить органолептические показатели качества спирта, концентрацию спирта и чистоту спирта качественными методами анализа

План занятия:

- Органолептический и качественный анализ спирта

- Определение объемной доли спирта

Краткие теоретические сведения

Как известно, этиловый спирт – это основное сырье для производства водок, ликеро – водочных изделий, широко применяется и в других отраслях промышленности в качестве вспомогательного сырья, в частности в фармацевтике, в косметической и парфюмерной промышленности.

В зависимости от вида сырья этиловый спирт подразделяют на пищевой и технический. Технический спирт вырабатывают из древесины и нефтепродуктов путем химического гидролиза. Его использование для пищевых целей запрещено. В зависимости от степени очистки выпускают пищевой спирт следующих сортов: «Люкс», «Экстра», «Базис», «Альфа», высшей очистки, первого сорта.

Спирты «Люкс», «Базис» и «Экстра» изготавливают из смеси зерна и картофеля, причем для спирта «Люкс» доля картофельного крахмала не должна превышать 35 %, «Экстра» и «Базис» — 60 %. Спирт «Альфа» вырабатывают из пшеницы, ржи или их смеси, спирты высшей очистки и первого сорта – из любого вида пищевого сырья. Спирт первого сорта не используется при производстве алкогольных напитков.

Питьевой этиловый спирт производят путем разбавления умягченной водой спирта-ректификата высшей очистки до крепости 95%. По показателям качествам он аналогичен ректификованному высшей очистки.

Органолептический и качественный анализ спирта

Материалы, реагенты и оборудование: спирт ректификованный, анализируемый спирт (лабораторные образцы спирта, полученные из крахмалистого и сахарсодержащего сырья); пробирки; термометр, анилин, соляная кислота; 0,02%-ный раствор перманганата калия.

Ход работы:

Изучение органолептических показателей качества спирта

1.Определяют внешний вид (прозрачность) и цвет. В две сухие пробирки, одинаковые по цвету стекла и размеру, помещают: в одну 10 см3 анализируемого спирта, в другую 10 см3 дистиллированной воды. Сравнивают цвет, оттенок обеих жидкостей и определяют наличие механических примесей в испытуемом спирте в проходящем рассеянном свете.

2. Определяют запах и вкус. Анализируемый спирт разбавляют питьевой водой при температуре 200С концентрации 40% об. в склянке или цилиндре с пришлифованной пробкой, энергично перемешивают, охлаждают до комнатной температуры, наливают в дегустационный бокал и определяют вкус и запах.

Определение объемной доли спирта

Объемную долю спирта определяют стеклянным ареометром для спирта типа АСП-1 или АСП-2 по ГОСТ 3639 «Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта».

Проба на окисляемость основана на определении времени, в течение которого перманганат калия окислятся некоторыми примесями в спирте по схеме

В результате этого раскисления окраска раствора изменяется с красно-фиолетовой на желто-розовую. Проба с КМnО4 наиболее чувствительна к непредельным альдегидам, присутствие которых в спирте даже в незначительных количествах ускоряет раскисление. Чем больше непредельных соединений содержится в спирте, тем быстрее идет реакция раскисления.

Результаты этого определения дают лишь приблизительное представление о чистоте спирта и ничего не говорят о характере и количестве примесей.

Проведение анализа. В цилиндр вместимостью 50 см3 с пришлифованной пробкой наливают анализируемый спирт до метки. Цилиндр со спиртом погружают в водяную баню с постоянной температурой 20оС так, чтобы уровень воды был выше уровня спирта в цилиндре, и выдерживают не менее 10 мин, чтобы температура спирта была 20 0С. Затем к спирту приливают 1 см3 0,02%-ного раствора перманганата калия, закрывают цилиндр пробкой, содержимое перемешивают и вновь погружают в водяную баню температурой 20оС.

Цилиндр с содержимым выдерживают в бане до тех пор, пока красно-фиолетовая окраска смеси, постепенно изменяясь, не достигнет окраски эталона.

После этого цилиндр вынимают из водяной бани и сравнивают окраску анализируемого спирта с окраской эталона, помешенного в аналогичный цилиндр одинакового размера и качества стекла. Время совпадения окраски в минутах принимают за окончание реакции окисления.

Контрольные вопросы:

- Классификация спирта в зависимости от вида сырья.

- Каковы органолептические показатели спирта?

Лабораторная работа № 12

Экспертиза коньячных изделий

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту винных изделий и выработать умения и навыки в проведении экспертизы качества продукции и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Органолептическая оценка качества коньяка

Краткие теоретические сведения

Коньяк представляет собой алкогольный налиток с характерным букетом и вкусом, приготовленный из выдержанного не менее 3 лет коньячного спирта.

В зависимости от продолжительности и способов выдержки коньячных спиртов коньяки делят на ординарные, марочные и коллекционные.

Ординарные коньяки готовят из коньячных спиртов, выдержанных не менее 3 лет, и подразделяют на следующие группы:

- коньяк «три звездочки» – из коньячных спиртов, выдержанных не менее 3-х лет;

- коньяк «пять звездочек» – из коньячных спиртов среднего возраста не менее 5 лет;

- коньяки специальных наименований – из коньячных спиртов среднего возраста не менее 4 лет.

Марочные коньяки готовят из коньячных спиртов, выдержанных в дубовых бочках, среднего возраста не менее 6 лет, и подразделяют на следующие группы:

- коньяк выдержанный «КВ» – из коньячных спиртов среднего возраста не менее 8 лет;

- коньяк «КВВК» – ив коньячных спиртов среднего возраста не менее 8 лет;

- коньяк «КС» – из коньячных спиртов среднего возраста не менее 10 лет.

К коллекционным коньякам относят марочные коньки, дополнительно выдержанные в дубовых бочках или бутах не менее 3 лет.

Органолептическая оценка качества коньяка

По органолептическим показателям коньяки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 10.

Таблица 10– Органолептические показатели коньяков

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Прозрачность | Прозрачный с блеском, без посторонних включений |
| Цвет | От светло-золотистого до светло-коричневого с золотистым оттенком |
| Вкус и букет | Характерные для коньяка данного типа, без постороннего привкуса и запаха |

По физико-химическим показателям коньяк должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 11.

Таблица 11 – Физико-химические показатели коньяков

| Группа коньяка | Наименование и значение показателя |
| --- | --- |
| Объемная доля этилового спирта, % | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный, г/дм3 | Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более |
| «Три звездочки» | 40,0 | 7,0 – 15,0 | 1,5 |
| «Четыре звездочки» | 40,0 | 7,0 – 15,0 | 1,5 |
| «Пять звездочек» | 42,0 | 7,0 – 15,0 | 1,5 |
| Специальных наименований | 40,0 – 42,0 | 7,0 – 20,0 | 1,5 |
| «КВ» | 40,0 – 42,0 | 7,0 – 12,0 | 1,5 |
| «КВВК» | 40,0 – 45,0 | 7,0 – 20,0 | 1,5 |
| «КС» | 40,0 – 45,0 | 7,0 – 20,0 | 1,5 |
| «ОС» | 40,0 – 45,0 | 7,0 – 20,0 | 1,5 |

Примечания:

1. Объемная доля этилового спирта, массовая концентрация сахаров и срок выдержки коньячных спиртов в ординарных коньяках специальных наименований и марочных коньяках устанавливаются технологическими инструкциями для каждого наименования коньяка.

2. В коньяках допускаются отклонения от норм: по массовой концентрации сахаров ±2,0 г/дм3; по объемной доле этилового спирта в бутылках ±0,3%, в обработанных коньяках от –0,2 до +0,3 %.

Метод основан на определения этилового спирта ареометром для спирта в дистилляте после предварительной перегонки.

Аппаратура

Ареометры АСП-1;

термостат или баня;

термометры с ценой деления 0,2оС;

колбы мерные на 250 см3;

колбы плоскодонные на 500 см3;

цилиндры на 250 см3 ;

холодильник;

каплеуловитель.

Перегонный прибор (рисунок 2) состоит из перегонной плоскодонной или круглодонной колбы 1, закрывающейся резиновой пробкой, в отверстие которой вставлен каплеуловитель 2, соединенный с холодильником 3. К нижнему концу холодильника присоединена стеклянная трубка 4 с вытянутым узким концом так, чтобы конец трубки доходил почти до дна (но не касался) мерной колбы 5, которая служит приемником.

Проведение анализа

Коньяк наливают до метки в мерную колбу вместимостью 250 - 300 см3 при температуре 20оС. Затем коньяк переносят из мерной колбы в перегонную. Мерную колбу ополаскивают 2–3 раза дистиллированной водой (по 10 – 15 см3) и сливают промывную воду в перегонную колбу. К коньяку в перегонной колбе добавляют раствор гидроокиси натрия или калия до получения нейтральной реакции, устанавливаемой по индикаторной бумаге, находящейся в перегонной колбе. Приемной колбой служит та же мерная колба, которой отмеряли коньяк. В мерную колбу наливают 10 – 15 см3 дистиллированной воды и погружают в нее узкий конец стеклянной трубки холодильника для получения водяного затвора, затем колбу помещают в холодную воду (не выше 8оС) и начинают перегонку. Во время перегонки дистиллят периодически перемешивают вращением колбы. Когда приемная колба наполнится примерно наполовину, ее опускают так, чтобы конец трубки холодильника не погружался в дистиллят. Конец трубки холодильника ополаскивают 5 см3 дистиллированной воды и продолжают перегонку без водяного затвора. Когда приемная колба наполнится на 4/5 объема, перегонку прекращают. Колбу после энергичного перемешивания вращением плотно закрывают пробкой и оставляют на 30 минут в термостате или водяной бане с температурой, при которой отмеривали коньяк. Затем содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой той температуры, при которой выдерживали дистиллят, и энергично перемешивают. Объемную долю этилового спирта в дистилляте определяют спиртомером при температуре 20оС.

Определение относительной плотности

Метод основан на установлении массы определенного объема дистиллированной воды и массы равного объема коньяка пикнометром при температуре 20оС.

Пикнометры вместимостью 50 см3 ;

термометры ртутные стеклянные с ценой деления 0,1оС;

весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г 2-го класса точности;

груша резиновая;

баня водяная;

бумага фильтровальная.

Проведение анализа

Из пикнометра с установленной массой выливают воду, ополаскивают его 3 – 4 раза исследуемым коньяком несколько выше метки, закрывают пробкой и помещают на 30 минут в водяную баню при температуре воды (20±0,2)оС. Объем исследуемого продукта доводят до метки и взвешивают.

Лабораторная работа № 13

Экспертиза вина

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту винных изделий и выработать умения и навыки в проведении экспертизы качества продукции и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Органолептическая оценка качества вина

- Определение относительной плотности вина

- Определение экстракта вина

- Определение этилового спирта

Краткие теоретические сведения

Виноградное вино получают путем полного или частичного спиртового брожения виноградного сусла или мезги(раздробленные ягоды винограда) с добавлением или без добавления концентрированного виноградного сусла, спирта и других веществ в пределах предусмотренных технологическими нормами по приготовлению и хранению вина. Сырьем для производства виноградных вин служат винные сорта винограда,спирт-ректификат, сахар, ароматические настои и др.

На качество вина и процесс формирование его вкусовых и ароматических свойств влияют как состав самого сырья. Так и технология приготовления.

В зависимости от того, какое участие принимают отдельные части виноградной грозди в технологическом процессе, получают те или иные оттенки во вкусе, аромате и окраске вина.

Химический состав вина складывается из компонентов виноградной грозди и дополняется основными, побочными и вторичными продуктами брожении.

В состав виноградного вина входят:углеводы, органические кислоты, минеральные вещества, витамины, ароматические и азотистые вещества, альдегиды, эфиры, ферменты, фенольные и др. соединения.

По современной классификации виноградные вина в зависимости от способа производства делят на натуральные и специальные. К натуральным относятся вина, получаемые полным или неполным сбраживанием виноградного сусла или мезги и содержащие этиловый спирт только естественного брожении.

Специальные вина получают полным или неполным сбраживанием с добавлениемэтилового спирта.онисвою очередь делятся на крепленые и ароматизированные. Все указанные группы вин могут относиться к категории вин контролируемых наименований  по происхождению (КНП).

По срокам выдержки виноградные вина делятся на ординарные, марочные и коллекционные.

Ординарные вина выпускают без выдержки и реализуют с 1 января следущего за урожаем года. Марочные вина – это высококачественные вина, вырабатываемые в отдельных винодельческих районах по специальной технологии и выдержанные в дубовых бочках или бутах от 1 до 5 лет. Коллекционные вина – это марочные вина особо высокого качества, которые по окончании срока выдержки в бочках или резервуарах дополнительно выдерживают не менее трех лет в бутылках.

По назначению вина делятся на столовые, используемые как вкусовое дополнение к столу, и десертные, подаваемые к десерту.

По цвету различают вина белые , желтые, розовые и красные.

По содержанию диоксида углерода все вина делятся на тихие и насыщенные СО2.

По содержанию сахаров вина бывают сухие (без ощутимой сладости), полусухие, полусладкие, сладкие и ликерные.

По сорту винограда вина делятся на сортовые, сепажные и купажные. Сортовые вина изготавливаются из одного сорта винограда при добавлении других сортов винограда не более 15 процентов. Сепажные вина готовят из смеси сортов винограда, а купажные вырабатывают из двух или нескольких партий виноматериалов разных сортов винограда.

Органолептическая  оценка качества вина

При анализе вин основнымметодом оценки является органолептическая (дегустация), при которой определяют прозрачность, текучесть, цвет, аромат (букет), вкус и типичность. Прозрачность вина определяют. Поместив бокал между глазами и источником света, но не на одной линии. Вино бывает подвижным (легко стекает по стекам бокала), густым, маслянистым, тягучим, слизистым (заболевшее вино).

При оценке цвета вина определяют интенсивность окраски и ее соответствие сортк, типу и возрасту вина. Вкус и букет. В вине должны  чувствоваться спирт, кислотность, сахара, терпкость т т.д. Если они хорошо сочетаются друг с другом, вино называют гармоничным.

Букет (аромат) вина воспринимается совместно органами вкуса и обоняния. Каждое вино по аромату должно  соответствовать сорту, группе и типу.

Вкус вина оценивают по полноте вкуса, включающего суммарный тактильно-вкусовой эффект от сладости, кислотности и терпкости вина. В зависимости от того, в какой степени эти показатели гармонируют, выделяют следующие степени сложения вкуса: изысканный, гармоничный, простой, негармоничный, грубый, разлаженный. Вино по вкусу должно соответствовать типу.

Типичность вина показывает,насколько образец соответствует типу, присущему данной марки вина. Типичность складывается из типичности цвета, аромата и вкуса.

Оценка качества вина по физико-химическим показателям

Методами физико –химического анализа в вине  определяют относительную плотность вина, объемную долю этилового спирта, титруемую кислотность, а также приведенный экстракт вина и т.д.

Определение относительной плотности вина

Плотность- важный физический показатель для объективной характеристики вина. Обычно пользуются так называемой относительной плотностью (d), которая показывает отношение плотности данного вещества к плотности  дистиллированной воды при температуре 4 оС и является безразмерной величиной.

В производственных условиях и в лабораторной практике часто используется метод определения плотности с помощью ареометра.

Плотность виноградных вин (при температуре 20 оС) должна находиться в следующих пределах: натуральные вина 1,003-1,01;  специальные вина 1,02-1,11.

Техника определения. В сухой, чисто вымытый цилиндр осторожно, без вспенивание, наливают исследуемое вино и погружают в него тщательно вытертый ареометр, не касаясь им стенок цилиндра. Отсчет показаний шкалы проводят по нижнему уровню мениска, послетого как прекратится погружение ареометра; при  этом глаз наблюдателя должен быть на одном уровне с поверхностью жидкости.

Запись в лабораторном журнале

Относительная плотность вина при температуре оС

Температурная поправка

Относительная плотность вина, приведенная к температуре 20 оС

Заключение

Определение экстракта вина

Экстрактом называют сумму содержащихся в вине нелетучих веществ органического и минерального происхождения. Различают общий, приведенный и остаточный экстракт.

Общий экстракт-это общее содержание углеводов, нелетучих кислот, фенольных, азотистых и минеральных веществ, а также нелетучих многоатомных спиртов. Приведений экстракт-это общий экстракт за вычетом восстанавливающих сахаров (редуцирующих). Остаточный экстракт-это приведенный экстракт за вычетом титруемых кислот.

Определение экстракта позволяетсудить о вкусовых достоинствах вина.

Содержание экстракта выражают в граммах на 1000 см3. Определить экстракт вина с достаточной степенью точности можно расчетным путем, зная его плотность и содержание сухих веществ в вине по формуле

E=1,3(Sхr+ N),

Где Е-содержание общего экстракта, г на 1 дм³; S-содержание сухих веществ в вине, % (находят по рефрактометру); r- пересчетный коэффициент, определяемый по величине S (табл.6); N-разность между плотностью вина и единицей, умноженная на 1000,[ N=(d-1)х100].

Таблица 12

| S | r | S | r | S | r | S | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,750 | 8,0 | 3,853 | 13,0 | 3,980 | 18,0 | 4,105 |
| 3,5 | 3,762 | 8,5 | 3,866 | 13,5 | 3,991 | 18,5 | 4,118 |
| 4,0 | 3,775 | 9,0 | 3,880 | 14,0 | 4,003 | 19,0 | 4,131 |
| 4,5 | 3,782 | 9,5 | 3,896 | 14,5 | 4,018 | 19,5 | 4,146 |
| 5,0 | 3,790 | 10,0 | 3,912 | 15,0 | 4,033 | 20,0 | 4,160 |
| 5,5 | 3,801 | 10,5 | 3,921 | 15,5 | 4,044 | 20,5 | 4,175 |
| 6,0 | 3,824 | 11,0 | 2,930 | 16,0 | 4,056 | 21,0 | 4,188 |
| 6,5 | 3,824 | 11,5 | 3,900 | 16,5 | 4,069 | - | - |
| 7,0 | 3,836 | 12,0 | 3,954 | 17,0 | 4,082 | - | - |
| 7,5 | 3,844 | 12,5 | 3,976 | 17,5 | 4,093 | - | - |

Массовая концентрация приведенного экстракта нормируется винах выдержанных, марочных, контролируемых наименований по происхождению и для экспорта: в натуральных белых – не менее 16 г/дм3, специальных сухих-17г/дм3, и всех остальных- 18 г/дм3.

Определение этилового спирта

Этиловый спирт-это ведущий компонент вина, характеризующий его тип и вкусовые особенности. Содержание этилового спирта в вине (в объемных %) можно рассчитать на основании данных о его плотности и содержания сухих веществ по формуле

А=0,3666(S.r-N).

Запись в лабораторном журнале

Содержание сухих веществ в вине по рефрактометру (S1)                                          %

Поправка на температуру (а)                                                                                           %

Содержание сухих веществ в вине, приведенное к 20 ºС (d)                                        %

N=(d-1)·100

Пересчетный коэффициент (r), (находят по табл.6)

Содержание спирта в вине (А)                                                                                об.%

Содержание общего экстракта в вине (Е)                                                      г  на 1 дм³

Заключение

По содержанию спирта вина делятся на крепкие (до 14 об.% у столовых и 16-20 об.% у крепленных) и легкие, слабоалкогольные (8-9 об.% у столовых и 7-8 об.% у игристых типа Асти Спуманте).

Определение кислотности вина

Вино имеет кислую реакцию в результате присутствия в нем органических кислот: блочной, винной, янтарной, молочной, лимонной и др. Титруемая кислотность является ведущим показателем для характеристики вкусовых свойств вина.

Под титруемой кислотностью вина понимают содержание в нем свободных кислот и их кислых солей, выраженное в граммах на 1 дм3 вина (в пересчете на винную кислоту).

Титруемая кислотность в виноградных винах составляет 3-8г/дм3.

Техника определения. 10 см3 светлоокрашенного вина или 20 см3 разбавленного темноокрашенного вина (20 см3 темноокрашенного вина доводят до метки дистиллированной водой в мерной колбе на 200 см3) переносят в коническую колбу вместимостью 200-300 см3, добавляют 100 см3 дистиллированной воды, 1 см³ фенолфталеина и нагревают до кипения. Горячий раствор титруют 0,1 н. раствором NaOH до появления розового окрашивания,не исчезающего в течении 30 с.

Запись в лабораторном  журнале

(для красных вин)

Количество 0,1 н. раствора NaOH, пошедшее на нейтрализацию кислот в 2 см³ вина с учетом разведения (А)                                                                                         см³

Количество винной кислоты, соответствующее  1 см³ 0,1 н. NaOH           0,0075 г

Количество винной кислоты, содержащейся в 2см³  вина,                           г

(А·0,0075)

Количество винной кислоты, содержащейся в 1 дм³ вина ((А-0,0075-1000)/2)   г

Заключение

Контрольные вопросы:

- Основная классификация винных изделий.

- Органолептические показатели вина.

Лабораторная работа №14

Экспертиза пива

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту слабоалкогольных напитков и выработать умения и навыки в проведении экспертизы качества продукции и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Органолептическая оценка качества пива

- Определение пеностойкости

- Определение титруемой кислотности

- Определение цветности

Краткие теоретические сведения

Пиво представляет собой слабоалкогольный, игристый, освежающий напиток с характерным хмелевым ароматом и приятным горьковатым вкусом. Основным сырьем для производства пива служит ячменный солод, хмель и вода. Технологический процесс производства пива состоит из таких стадий: очистка и дробление зернопродуктов (солода и ячменя); приготовление пивного сусла (приготовление и фильтрование затора, кипячение сусла с хмелем с последующим его осветлением и охлаждением); сбраживание пивного сусла дрожжами; дображивание и созревание пива; осветление и розлив пива.

Различают темные и светлые сорта пива. К типичным светлым сортам относятся: Клинское, Балтика, Ярпиво, Старый мельник и др., к темным – Мартовское, Портер и Бархатное. Каждый сорт пива характеризуется определенным цветом, содержанием экстрактивных веществ и алкоголя, предусмотренным существующими нормативами.

В зависимости от экстрактивности начального сусла пиво подразделяют на следующие группы: 8…10% - светлое; 11…23% -светлое и темное.

По способу обработки пиво подразделяют на непастеризованное и пастеризованное.

Сортовые различия обусловливаются главным образом типом используемого солода, количеством и видом добавляемыхнесоложенныхзернопродуктов. Светлые сорта пива готовят из светлого солода. Вследствие низкого содержания в светлом солоде ароматических веществ, светлые сорта пива обладают менее выраженным солодовым ароматом и вкусом, чем темные; в них преобладает аромат и вкус хмеля. Темные сорта пива готовят из темного солода, чем достигается их более интенсивная окраска, солодовый аромат и сладкий вкус.

Наряду с типичными сортами пива промышленностью выпускается пиво с фирменными наименованиями.

В готовом пиве содержится 90…92% воды, 1,8…7,0 об. % спирта, 0,30…0,40% диоксида углерода, 3…10% экстрактивных веществ. В состав экстрактивных веществ пива входят (в среднем, %): углеводы 75…80, белки 6…9, глицерин 3…5, минеральные вещества 3…4, горькие, дубильные и красящие вещества 2…3, органические кислоты 0,7…1. В пиве присутствует также некоторое количество витаминов: тиамин (В1), биотин, рибофлавин (В2), пиридоксин (В6), никотиновая и пантотеновая кислоты.

Главнейшими показателями качества пива как напитка являются вкус и запах, цвет и прозрачность, пенистость и стойкость пены. Все эти свойства пива определяются в процессе дегустации.

Органолептическая оценка пива

Посредством дегустации определяют такие свойства пива, как прозрачность, запах и вкус, пенистость и насыщенность диоксидом углерода.

По внешнему виду налитого в стакан пива определяют его прозрачность, цвет, выделение пузырьков газа.

Аромат, вкус и хмелевую горечь оценивают путем опробования пива небольшими глотками. При оценке светлого пива обращают внимание на хмелевую горечь, а темного – на солодовый аромат и полноту вкуса.

Оценка качества пива по физико-химическим показателям

Физико-химические показатели качества светлого пива приведены в табл. 13, полутемного и темного пива в табл. 14.

Таблица 13

| Наименование показателя и вид пива (экстрактивность начального сусла,%) | Объемная доля спирта,%, не менее |  | Кислотность, см3 1 н. р-раNaOH на 100 см3 пива | Цвет, см3 0,1 н. р-ра йода на 100 см3 пива | Массовая доля диоксида углерода,% не менее | Пенообразование |  | Стойкость, сут., не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Высота пены, мм, не менее | Пеностойкость, мин не менее | Непастеризованное | Непастеризованное обеспложенное | Пастеризованное |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 2,8 |  | 1,0-2,5 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 9 | 3,2 |  | 1,0-2,5 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 10 | 3,6 |  | 1,5-2,6 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 11 | 4,0 |  | 1,5-2,6 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 12 | 4,5 |  | 1,9-3,2 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 13 | 4,7 |  | 1,9-3,2 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 14 | 4,8 |  | 2,4-3,6 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 15 | 5,4 |  | 2,4-3,6 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 16 | 5,8 |  | 3,0-4,5 | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 17 | 6,2 | 3,0-4,5 |  | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 18 | 6,6 | 3,0-5,0 |  | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 19 | 7,1 | 3,0-5,0 |  | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 20 | 7,9 | 3,0-5,0 |  | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 21 | 8,2 | 3,0-5,0 |  | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 22 | 8,6 | 3,0-5,0 |  | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 23 | 9,4 | 3,0-5,0 |  | 0,4-1,5 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |

Таблица 14

| Наименование показателя и вид пива (экстрактивность начального сусла,%) | Объемная доля спирта, %, не менее |  | Кислотность, см3 1 н. р-раNaOH на 100 см3 пива | Цвет, см3 0,1 н. р-ра йода на 100 см3 пива, не менее | Массовая доля диоксида углерода,% не менее | Пенообразование |  | Стойкость, сут., не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Высота пены, мм, не менее | Пеностойкость, мин не менее | Непастеризованное | Непастеризованное обеспложенное | Пастеризованное |
| 11 | 3,9 |  | 2,0-2,1 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 12 | 4,1 |  | 2,1-3,1 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 13 | 4,3 |  | 2,1-3,1 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 14 | 4,7 |  | 2,4-2,5 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 15 | 4,9 |  | 2,4-2,5 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 16 | 5,2 |  | 2,5-4,5 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 17 | 5,7 |  | 2,5-4,5 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 18 | 5,9 |  | 3,5-5,5 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 19 | 6,0 |  | 3,5-5,5 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 20 | 6,8 |  | 3,5-5,5 | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 21 | 7,4 | 3,5-5,5 |  | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 22 | 8,4 | 3,5-5,5 |  | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| 23 | 9,1 | 3,5-5,5 |  | 3,6 | 0,33 | 30 | 2 | 30 | 60 | 60 |

Определение пеностойкости

Густая и стойкая пена является признаком хорошего качества пива. Пенообразование зависит главным образом от количества и размера растворенных пузырьков диоксида углерода, высвобождающихся при наливе пива в бокал, и от количества пузырьков воздуха, захватываемых при наливе. Пенообразование оценивают по пеностойкости, под которой понимают время опадания пены, образующейся при наливе пива. С течением времени всякая пена разрушается , но продолжительность ее существования, т.е. устойчивость, является важной характеристикой пены. Под устойчивостью (пеностойкость) понимают время (в секундах или минутах), прошедшее с момента возникновения пены до ее полного разрушения. Пенистость характеризуется высотой слоя пены в миллиметрах, образовавшейся при выливании пива из откупоренной бутылки в специальный цилиндрический стакан. Эти две характеристики определяются одновременно.

Техника определения. Специальный цилиндрический стакан (высотой 105-110мм, внутренним диаметром – 75 мм) ставят на площадку лабораторного штатива. На штативе устанавливают и закрепляют кольцо так, чтобы верхняя его точка находилась на расстоянии 25 мм от верхнего края стакана.

Исследуемое пиво необходимо охладить до температуры 10 – 12 0С. Затем откупоривают бутылку, ставят ее в кольцо штатива, чтобы горло бутылки опиралось на кольцо, и медленно наклоняют бутылку с тем, чтобы пиво спокойно выливалось в центр стакана. Налив пива прекращают, когда поверхность пены сравнивается с верхним краем стакана.

В момент резкого разграничения слоев пива включают секундомер и делают замер миллиметровой линейкой высоты столба пены. Спад пены и образование на поверхности пива свободных от пены пространств, считается концом опыта. Секундомер выключают и подсчитывают время опадания пены в минутах. Бутылочное пиво, имеющее высоту столба пены не менее 30 мм, а время спада пены не менее 4 мин, получает оценку отлично. Пиво с более низкими показателями по пене относится к хорошему и удовлетворительному. Пиво с высотой столба пены 15 мм и ниже и временем спада пены 1,5 мин относится к плохому.

Запись в лабораторном журнале

Высота столба пены 								мм

Продолжительность опадания пены 						мин

Заключение

Определение титруемой кислотности

Для определения кислотности пива обычно применяют метод титрования с красным фенолфталеином.

В этом методе применяется 0,1 н. раствор NaOH и свежеприготовленный раствор красного фенолфталеина.  Для этого к 20 см3 дистиллированной воды (освобожденной от углекислоты кипячением) прибавляют 10 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и 4 капли 0,1 н. раствора NaOH. Раствор готовят каждый день и хранят в склянке с притертой пробкой.

Техника определения. Отбирают пипеткой 50 см3 освобожденного нагреванием от углекислоты пива, переносят его в коническую колбу на 150-200 см3 и титруют 0,1 н. раствором NaOH до тех пор, пока 4 капли пива, нанесенные стеклянной палочкой на белую фарфоровую пластинку, при смешивании с 2 каплями фенолфталеина не перестанут его обесцвечивать.

Количество щелочи умножают на 0,2 и получают кислотность пива в см3 1 н. раствора щелочи на 100 см3 пива.

Запись в лабораторно журнале

Количество 0,1 н. раствора NaOH, пошедшее на нейтрализацию кислот в 50 см3 пивасм3

Кислотность пива 					см3 1 н. NaOH/ на 100 см3 пива

Заключение

Определение цветности

Цветность определяют фотоэлектроколориметрическим методом при помощи соответствующего уравнения или калибровочной кривой.

Сущность метода заключается в измерении оптической плотности исследуемого пива на ФЭК-5м в кювете с толщиной слоя раствора 10 мм при длине волны 540 нм (светофильтр №6) и последующем пересчете по уравнению

Цв = D/a*l,

Где а – коэффициент пересчета оптической плотности в см3 0,1 н. раствора йода; l – толщина слоя пива в кювете, см; D – оптическая плотность пива; Цв – цветность пива.

Для указанного пересчета следует единицы оптической плотности выразить в существующую единицу цветности  (1см3 0,1 н. раствора йода на 100 см3 пива). Коэффициент пересчета   (а ) для 1 см3  0,1 н. раствора йода на 100 см3 объема в слое толщиной 10мм и при длине волны 540 нм равен 0,075.

Техника определения. Перед фотометрированием необходимо тщательно отфильтровать пиво. Профильтрованное пиво помещают в промытую и протертую кювету на 1 см фотометрируют на ФЭК-56 со светофильтром №6  ( длина волны 540 нм). Подставляя оптическую плотность в расчетное уравнение, получают показатель цветности пива.

Запись в лабораторном журнале

Оптическая плотность пива (D)

Коэффициент пересчета D в см3 0,1 н. раствора J2 (а)			0,075

Толщина слоя пива в кювете							1 см

Цветность пива (Цв)						см3 0,1 н. раствора J2

Заключение

Контрольные вопросы:

- Органолептичекие показатели качества пива.

- Понятие пеностойкости пива.

- Показатель кислотности пива.

Лабораторная работа №15

Экспертиза безалкогольных напитков

Цель работы: закрепить и углубить знания студентов по классификации, ассортименту безалкогольных напитков и выработать умения и навыки в проведении экспертизы качества продукции и оформлении необходимых документов.

План занятия:

- Изучение ассортимента безалкогольных напитков

- Изучение видов фальсификации напитков

Краткие теоретические сведения

При проведении экспертизы качества безалкогольных напитков могут достигаться следующие цели исследования:

1)  установление вида безалкогольного напитка;

2)  установление показателей качества напитка;

3)  установление фальсификации;

4)  установление срока хранения;

5)  контроль технологических процессов.

При проведении экспертизы качества с целью установления вида безалкогольного напитка эксперт должен определить для себя круг решаемых при этом задач и методов, которыми он располагает. Рассмотрим круг задач, которые может решить эксперт при данной цели.

- Изучение ассортимента безалкогольных напитков

Определение питьевой воды и искуственно-минерализованных вод практически устанавливают по содержанию растворимых солей. При этом в питьевой воде их содержание не превышает 5 г/дм3, а в искуственно-минерализованных — до 10 г/дм3. Этот показатель можно определить простейшим экспресс-методом. Наливаете в чистый стакан 100 мл воды. Оставляете его на 5—10 мин при комнатной температуре и исследуете след от капли. Если на месте капли остался только ее контур из солей — перед вами питьевая вода. Если контур капли расплывчатый и имеется заполнение следа капли местами белым налетом — перед вами минерализованная вода.

Определение минеральных вод. Прежде всего необходимо выявить общую минерализацию напитка, чтобы отнести его либо к столовым, либо к лечебно-столовым, либо к лечебным. Общую минерализацию определяют весовым методом, а также экпресс-методом, описанным выше. Столовые минеральные воды будут давать след, описанный для минерализованных вод. Лечебно-столовые воды будут оставлять след высохшей капли, полностью покрытый белым налетом, а лечебные воды оставляют след высохшей капли полностью белый. Таким образом можно достаточно быстро провести экспресс-анализ воды и установить вид напитка.

Натуральные фруктовые и овощные соки (джусы) определяют по составу Сахаров. В зависимости от вида исходного сырья соотношение глюкоза:фруктоза:сахароза обычно составляет 1:1:1, 2:1:1 или 1:1:2. Увеличение содержания сахарозы сразу же указывает на добавку сахарозы. Дополнительным показателем при этом может служить появление бисульфитных производных глюкозы и фруктозы.

Концентрированные фруктовый и овощные соки определяют по содержанию сухих веществ (обычно в два раза) при том же соотношении основных трех сахаров.

Фруктовые нектары выявляют по повышенному содержанию сахарозы и лимонной кислоты.

Поскольку сокосодержащие фруктовые и овощные напитки сильно разбавляются водой и для их стабилизации вносят различные консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы и другие ингредиенты, то выявляют их по сложному составу различных пищевых добавок.

Качественные соки для детей вырабатывают только из натурального сырья без каких-либо добавок (за исключением сахарозы), и определяются они по составу Сахаров.

Сиропы представляют собой высококонцентрированные жидкости, содержащие не менее 50% сахарозы. В отличие от них экстракты готовятся только из натурального сырья путем упаривания, поэтому соотношение основных трех Сахаров такое же, как и в натуральном продукте (см. натуральные соки).

Морсы характеризуются следующими признаками:

1.  Содержат не менее 1% об. спирта.

2.  Вырабатываются из дикорастущего сырья и, прежде всего, из клюквы и брусники.

Газированные напитки отличаются от других напитков искусственным насыщением углекислым газом.

Квасы содержат связанную углекислоту, накапливающуюся в процессе сбраживания, и, несмотря на возможное дополнительное насыщение углекислотой, дают "игру" пузырьков.

Установление показателей качества безалкогольных напитков по стандартным показателям решает цель выявления соответствия качества того или иного образца требованиям действующих стандартов. Эту цель обычно ставят при решении простейших задач. Поскольку в настоящее время провести комплексное исследование безалкогольных напитков по соотношениям отдельных Сахаров невозможно, то, с учетом возможностей оснащения пищевых лабораторий, в действующие стандарты на безалкогольные напитки и введены наиболее простые и доступные для лаборанта со средней квалификацией методики определения.

- Изучение видов фальсификации напитков

Наиболее сложная экспертиза проводится для установления фальсификации безалкогольных напитков. При этом могут быть следующие виды фальсификации:

Качественная фальсификация безалкогольных напитков (введение добавок, не предусмотренных рецептурой; разбавление водой; замена одного типа напитка другим) очень широко применяется как в процессе их производства, так и в процессе реализации. Например, минеральная вода "Славяновская" вырабатывается предприятиями по всей России и реализуется в огромных количествах, в то время как действительный источник находится только в г. Железноводске.

Наиболее опасная качественная фальсификация напитков связана с заменой сахара на сахарозаменители без соответствующей надписи на этикетке. Больной сахарный диабетом, зная, что в напитке должны быть сахара, перед его употреблением вкалывает себе дополнительную дозу инсулина. В то же время в напитке сахара отсутствуют, и больной соответственно передозирует инсулин, что приводит к гипогликемии его организма.

Количественная фальсификация безалкогольных напитков (недолив, обмер) — это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (массы, объема и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто упаковки или ее объем занижены. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу или объем поверенными измерительными мерами веса и объема.

Информационная фальсификация безалкогольных напитков — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. Например, сокосодержащие напитки рекламируются как натуральные. И вообще, в связи с узаконенной фальсификацией сока, его пастеризацией и введением консервантов он не может рассматриваться как продукт, содержащий натуральные витамины, а только как продукт, пагубно воздействующий на организм человека.

При фальсификации информации о безалкогольных напитках довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:

♦   наименование товара;

♦   фирма-изготовитель товара;

♦   количество товара;

♦   вводимые пищевые добавки.

К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки продукта и др. Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы, которая позволяет выявить:

♦  каким способом изготовлены печатные документы;

♦  имеются ли подчистки, исправления в документе;

♦  является ли штриховой код на товаре поддельным и соответствует ли содержащаяся в нем информация заявленному товару и его производителю, и др.

Проведение экспертизы с целью установления срока хранения данного товара практически невозможно, поскольку до настоящего времени такие исследования в широком масштабе не проводились и до сих пор не выявлена зависимость того или иного показателя от длительности хранения безалкогольных напитков. Кроме того, длительное хранение напитков в бутылках из полиэтилентерефталата (особенно кислотосодержащих — квас, соки и т. д.) приводит к частичному растворению упаковки и появлению на внутренней стороне матовости, по которой и можно судить о длительности их хранения.

Контрольные вопросы:

- Какие напитки относятся к группе безалкогольных напитков?

- Виды фальсификации безалкогольных напитков.

- Что подразумевается под информационной фальсификации продукции?

Правила техники безопасности при работе в лаборатории

При работе в лабораториях кафедры необходимо соблюдать следующие правила:

1.    Перед началом занятий необходимо надеть белые халаты и  косынки или колпаки.

2.    На рабочем месте не следует держать никаких посторонних предметов. Сумки и портфели укладываются в специальный шкафчик.

3.        Категорически запрещается пить воду из химической посуды.

4.    Не включать и не выключать без разрешения преподавателя рубильники  и  приборы.  Следить  за  состоянием  изоляции  проводов,  электроарматуры и оборудования.

5.       Нельзя пробовать на вкус реактивы.

6.       Горячие и раскаленные предметы ставить только на асбестовую сетку или иную термостойкую прокладку.

7. Горящие спиртовки, горелки должны находиться от воспламеняющихся  веществ  (бензин,  эфир,  спирт  и  др.)  на  расстоянии не ближе 3 м.

8.   Окончив  работу,  надо  привести  в  порядок  рабочее  место  (вымыть посуду, поставить на место реактивы, приборы и т. п.) и сдать его лаборанту кафедры.

Порезы стеклом. В лаборатории очень часто наблюдается порезы рук стеклом. Если при порезе в ранку попал кусочек стекла, надо, прежде всего, удалить его пинцетом. Затем смазать рану спиртовым раствором йода (или раствором Люголя), прикрыть кусочком ваты и наложить повязку. Если кровотечение сразу не прекращается, надо приложить к ранке кусочек кровоостанавливающей ваты. Ее можно изготовить в лаборатории, пропитав гигроскопическую вату 10%-ным раствором хлорного железа FeCl3 при сильном кровотечении, связанном с ранением более крупных кровеносных сосудов, надо временно перетянуть руку эластичным жгутом из резиновой трубки. Как только кровотечение остановится, жгут надо немедленно снять.

Первая помощь при ожогах. При термических ожогах, чтобы предупредить образование пузырей, нужно сразу же смочить обоженные места 5%-ным раствором таннина в 40%-ном этиловом спирте. Лучше наложить небольшой компресс из ваты или марли, смоченной этим раствором.  При ожогах крепкими кислотами следует немедленно промыть обоженный участок водой, а затем наложить компресс из ваты или марли, смоченной 1%-ным раствором соды.  При ожогах крепкими щелочами нужно промыть пораженный участок водой и наложить компресс из ваты  или марли, 1%-ной уксусной кислотой (можно также применять и соляную кислоту). Если кислота или щелочь попали в глаз, следует тщательно промыть глаз водой, а затем либо 2%-ным раствором бикарбоната натрия (для нейтрализации кислоты), либо 2%-ным раствором борной кислоты (для нейтрализации щелочи).

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто в полном объеме - материал изложен грамотным языком, с точным использованием терминологии; - правильность и самостоятельность определение цели данной работы - выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений - самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ, обеспечивающих получение наиболее точных результатов - показано умение делать обобщение, выводы, сравнение; - содержание материала изложено самостоятельно, без наводящих вопросов, - точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений; - решение экспериментальных задач, - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто в полном объеме; - материал изложен последовательно, с точным использованием терминологии; - правильность и самостоятельность определение цели данной работы; - выполнение работы в полном объёме с соблюдением последовательности проведения опытов, измерений - самостоятельный выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ, обеспечивающих получение наиболее точных результатов, - выполнение выводов, -содержание материала изложено самостоятельно, -выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений, - решение экспериментальных задач, - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто в полном объеме; - материал изложен последовательно; - правильность и самостоятельность определение цели данной работы; - выполнение работы с соблюдением последовательности проведения опытов, измерений - самостоятельный выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ, - выполнение выводов, - содержание материала изложено самостоятельно, - выполнения всех записей, таблиц, рисунков, вычислений, - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто в полном объеме; - материал изложен последовательнос несущественными ошибками; - правильность и самостоятельность определение цели данной работы; - выполнение работы с соблюдением последовательности проведения опытов, измерений - выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ под руководством преподавателя - выполнение выводов, - содержание материала изложено самостоятельно, - выполнения всех записей, таблиц, рисунков, вычислений, - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто; - материал изложен последовательно с несущественными ошибками; - правильность определения цели данной работы; - выполнение работы с соблюдением последовательности проведения опытов, измеренийпод руководством преподавателя - выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ под руководством преподавателя - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя, - содержание материала изложено самостоятельно, - выполнения всех записей, таблиц, рисунков, вычислений, - способности исправления допущенных ошибок; - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто; - нарушение последовательности изложения материала; - выполнение работы с соблюдением последовательности проведения опытов, измерений под руководством преподавателя - выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ под руководством преподавателя, - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя, - выполнения всех записей, таблиц, рисунков, вычисленийс устранением допущенных ошибок - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работпод руководством преподавателя. |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в выполнении работы (опытов, измерений) - затруднения при использовании оборудования, - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя, - выполнения всех записей, таблиц, рисунков, вычислений с устранением допущенных ошибок - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ под руководством преподавателя. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - содержание материала раскрыто; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенныезатруднения в выполнении работы (опытов, измерений) - существенныезатруднения при использовании оборудования, - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя, - существенные затруднения привыполнения всех записей, таблиц, рисунков, вычислений - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ под руководством преподавателя. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - содержание отдельных разделов материала раскрыто; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в выполнении работы (опытов, измерений) - существенные затруднения при использовании оборудования, - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий - несвоевременное выполнениевсех записей, таблиц, рисунков, вычислений - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ под руководством преподавателя |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности в раскрытииотдельных разделов материала; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в выполнении работы (опытов, измерений) - существенные затруднения при использовании оборудования, - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий - несвоевременное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, вычислений - существенныезатруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем - неумение обобщения результатов - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ под руководством преподавателя |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетворительно | Студент демонстрирует: - не знание материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - неумение использования оборудования,выполнения работы (опытов, измерений) - невыполнение отдельных записей, таблиц, рисунков, вычислений. |

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

- Шепелев А.Ф., Печенежская И. А. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских товаров. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 544.

- Казаков Е.Д. Зерноведение с основами растениеводства.– М.: Колос, 1983.– 52 с.

- Казаков Е.Д., Кретович В.Л. Биохимия зерна и продуктов его переработки. – М.: Агропромиздат, 1989. – 367 с.

- Гончарова В.Н., Романенкова В.В. Товароведение пищевых продуктов: Учебник. М.: Экономика, 1980.

- Сенченко Б. С.. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения., 2001

- Хлебобулочные изделия. Методы анализа (сборник стандартов).М. Из-во стандартов.2002

- Николаева М.А. Идентификация и фальсификация пищевых продуктов. М.: Экономика, 1996.

- Хлебобулочные изделия. Технические условия (сборник стандартов).М. Из-во стандартов.2002

- Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Учебник. под. ред. Елисеевой.Л.Г. М. МЦФЭР. 2006

- Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 559 с.

- Мельник Б.Е., Лебедев В.Б., Винников Г.А. Технология приемки, хранения и переработки зерна. – М.: Агропромиздат, 1990. – 367 с.

- Ройтер И.М., Макаренкова А.А. Сырье хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств // Справочник. – Киев: Урожай, 1988. – 201 с.

- Сапронов А.Р., Жушман А.И., Лосева В.А. Общая технология сахара и сахаристых веществ. – М.: Агропромиздат, 1990. – 397 с.

Дополнительная литература

- Шнейдер, Т.И. Технохимический контроль макаронного производства [Текст] / Т.И. Шнейдер, Н.К. Казеннова, Д.В. Шнейдер, [и др.]. – М.: ДеЛи плюс, 2012. – 101 с.

- Осипова, Г.А. Методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и макаронных изделий: учебное пособие. Ч. 1. / Г.А. Осипова, С.Я. Корячкина, Н.А. Березина. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2013. - 130 с.

- Осипова, Г.А. Методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и макаронных изделий: учебное пособие. Ч. 2. / Г.А. Осипова, С.Я. Корячкина, Н.А. Березина. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2014. - 124 с.

- Осипова, Г.А. Методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и макаронных изделий: учебное пособие. Ч. 3. / Г.А. Осипова, С.Я. Корячкина, Н.А. Березина. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2013. - 130 с.

- Справочник товароведа продовольственных товаров. Т.2. М.: Экономика, 1987.

- Микулович Л.С., Брилевский О.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие. Минск: БГЭУ, 1988

- Казеннова, Н.К. Формирование качества макаронных изделий [Текст] / Н.К. Казеннова, Д.В. Шнейдер, Т.Б. Цыганова. – М.: ДеЛи принт, 2009. – 100 с.

- Осипова, Г.А. Теоретическое и экспериментальное обоснование разработки новых видов макаронных изделий повышенной пищевой ценности: монография / Г. А. Осипова. - Орел : ФГБОУ ВПО `Госуниверситет - УНПК`, 2013. - 299 с.

ЮСУБАЕВА А.Б., КАЙПОВА Ж.Н.

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Экспертиза продукции перерабатывающих производств»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем п.л.

Тираж    .экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5