Ф. 7.03-03

ОРТАЕВ А.Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Надежность и эффективность в технике»

для студентов специальностей 5В073200-Стандартизация и сертификация

ШЫМКЕНТ, 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.О. АУЭЗОВА

Кафедра «Стандартизация и сертификация»

ОРТАЕВ А.Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Надежность и эффективность в технике»

для студентов специальностей 5В073200-Стандартизация и сертификация

Шымкент 2018 г

УДК  __________

Составители: к.х.н., доцент  Ортаев А.Е.

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Надежность и эффективность в технике». – Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им.М. Ауэзова, 2018 г. –  _34 с.

Методические рекомендации по изучению дисциплины составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Надежность и эффективность в технике» и включает все необходимые сведения по изучению дисциплины.

Методические указания предназначены для студентов специальности  5В073200-Стандартизация и сертификация

Рецензенты:

Бекибаев Н.С.- д.т.н., профессор кафедры «СиС» ЮКГУ им. М. Ауезова.

Ешанкулов А.А. - к.т.н., доцент кафедры «Стандартизация и сертификация» ЮКГУ им. М. Ауезова.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Стандартизация и сертификация» (протокол №_6__ от__12.01______ 2018 г.) и

методической комиссией факультета «Механика и нефтегазовое дело»: (протокол №_6____ от «_12_»_01___ 2014г)

Рекомендовано к изданию  Учебно-Методическим советом ЮКГУ им. М. Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2018 г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2018 г.

Ответственный за выпуск: Ортаев А.Е.

Введение

Международный опыт свидетельствует, что состояние лидера в мировой экономике, в социальном и культурном развитии достигают только те страны, которые способны обеспечить мировое качество продукции и услуг. Это создает производителям конкурентные преимущества, а потребителям - комфортные условия жизни.

Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира справедливо воспринимается как программный документ, определяющий направление развития республики на ближайшее десятилетие и долгосрочную перспективу. В Послании Президента народу Казахстана сказано, что «фундаментом процветающего и динамично развивающегося общества может быть только современная, конкурентоспособная и открытая рыночная экономика, не ограниченная рамками только сырьевого сектора».

В современной экономике любой страны одним из главных и острых вопросов является управление, которое должно охватывать все аспекты деятельности предприятий – управление качеством продукции, экологический менеджмент, охрана и безопасность работающего персонала и т.д.

Во всех отраслях промышленности и народном хозяйстве в целом принимаются активные меры по улучшению организации работ, по повышению эффективности и надежности техники при ее разработке, в производстве эксплуатации.

Развивается и совершенствуется материально-техническая база промышленности — основа высокого качества и надежности техники. Разрабатываются прогрессивные материалы, осваиваются новые технологические процессы, совершенствуется производственное, испытательное оборудование, разрабатываются и все шире внедряются системы автоматизированного проектирования, изготовления, контроля и диагностики, внедряются отраслевые и межотраслевые информационно-управляющие системы, комплексные системы управления качеством продукции.

В сфере производства изделий наметились и широко развиваются новые направления обеспечения и повышения качества и надежности продукции: применение упрочняющей технологии при обработке материалов и деталей, повсеместное внедрение робототехники и использование гибких автоматизированных производств. Развитие этих направлений автоматизации производства обеспечивает высокую точность и стабильность технологических процессов и — как результат — высокое качество продукции.

На предприятиях промышленности созданы и действуют службы и подразделения надежности и управления качеством, ответственные за организацию, методическое обеспечение работ по надежности создаваемой техники и осуществляющие контроль за реализацией мероприятий по обеспечению надежности техники на всех стадиях ее создания, производства, эксплуатации и применения.

На крупных предприятиях, разрабатывающих сложные изделия, и в отраслевых институтах работают подразделения исследования эффективности, ответственные за практическую реализацию системного подхода при создании перспективной техники, за разработку наиболее эффективных вариантов изделий при проектировании, за подготовку обоснованных технических решений в процессе их создания и применения.

Однако в связи с постоянным повышением требований, предъявляемых к новой технике, достижение высоких показателей эффективности # надежности становится все более трудной научной и технической проблемой.
В последние годы внимание теоретиков и практиков привлечено к развитию теоретических основ исследования эффективности и надежности седины системотехнических позиций, к накоплению и распространению передового опыта обеспечения высокой эффективности и надежности техники. Теория эффективности и теория надежности являются двумя важнейшими разделами системотехники, молодой науки второй половины нашего столетия.

Теория эффективности завершает первый этап своего развития. Установлены основные понятия, принципы и аппарат исследования, заложены
технические, математические, информационные и организационные опыты исследования эффективности. Получены важные практические результаты в различных отраслях народного хозяйства.

В теории надежности па первом этапе развития получено достаточно много фундаментальных результатов в двух самостоятельно развивающихся направлениях исследования: вероятностно-статистическом (для систем, обладающих сложной многоэлементной структурой и сложными связями между элементами) и детерминированном, связанном с исследованием физики отказов (для механических систем, конструкций, материалов и элементов).

В рамках первого направления развиты математические методы оценки надежности, статистической обработки результатов испытаний и эксплуатации, разработки типовых высоконадежных структур изделий, планирования испытаний, контроля и прогнозирования надежности, совершенствования системы эксплуатации.

В рамках второго направления изучены механизмы износа, усталостной прочности, коррозии, разработаны методы расчета на прочность, износ, разрабатываются новые технологические процессы, повышающие надежность материалов, элементов и машин. Идет процесс взаимного слияния этих двух направлений, перенесения рациональных идей и научных результатов из одной области в другую и формирования на этой основе единой науки о надежности техники. Как теория эффективности, так я теория надежности позволяют прогнозировать поведение изделий в разнообразных условиях применения, и в этом проявляется методологическая общность этих теорий. Однако в назначении наследований эффективности и надежности есть и принципиальные различия.

Теория эффективности предназначена для выбора оптимальных решений. связанных с обоснованием и разработкой новых направлении развития техники, с обоснованием основных технических характеристик.

Теория надежности предназначена для выбора оптимальных технических решений, связанных с необходимость! сохранения основных технических характеристик изделий и их элементов в течение требуемого промежутка времени в определенных условиях эксплуатации.

1. Цели, задачи и место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

1.1 Целью изучения дисциплины

Целью изучения  дисциплины является дать студентам тот минимум знаний в области надежности машин, позволяющий    в    дальнейшем    молодому    специалисту совершенствоваться, самостоятельно принимать технические решения на международном, региональном  и национальных уровнях.

1.2  Задачи изучения дисциплины

Ознакомление с методом оценки технического уровня машин, работоспособностью и надежностью машин, оценкой степени повреждения материала детали, модели отказов, надежностью сложных систем, износом машин, управлению качеством и надежностью и с эксплуатацией машин

-знать принципы взаимозаменяемости и основы технических измерений в машиностроении, специфику, выбора допусков и посадок типовых соединений машин, основы обеспечения точности при изготовлении машин, научно- методические основы стандартизации изделий машиностроения, государственную систему стандартизации и сертификации;

-уметь пользоваться терминологией в области стандартизации, сертификации, правильно назначать нормы точности и посадки соединений с учетом конкретных условий эксплуатации и рекомендаций государственных стандартов, грамотного оформления чертежей в части указания норм стандартизации;

- владеть навыками: расчета и выбора стандартных посадок,

-быть компетентными: в составлении технологических процессов в машиностроении; расчета и конструирования оборудования; расчетов технико-экономического обоснования проектных решений.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Надежность и эффективность в технике» относится к циклу БД КB дисциплин и входит в модуль МС 1.1(г) по  специальности.

2. Требования к подготовленности (компетенциям) обучающихся «на входе» и по окончании освоения дисциплины (пререквизиты и постреквизиты)

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Компетенции | Пререквизиты |
| --- | --- |
| Знание требований системы стандартизации к объектам и субъектам, умение работать и разрабатывать нормативную документацию на продукцию, услуги и процессы, применять принципы, методы стандартизации | Стандартизация |
| умение самостоятельно работать с системой единиц СИ, а также знать шкалы измерения, нормальный закон распределения и различия между теорией неопределенности с погрешностью. | Общая теория измерения |
| Способность к применению профессиональных знаний и умений на практике. Способность решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза .Способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности | Метрология |

После изучения дисциплины обучающийся приобретет  следующие компетенции:

| Компетенции | Постреквизиты |
| --- | --- |
| Универсальные УК1-способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности УК2 – Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, рефлексировать профессиональную и социальную деятельность УК3-cпособность к применению инноваций Предметные ПК1- знание основ обеспечение качества продукции на стадии конструкторско-технологических разработок, технологической подготовки производства и метрологического обеспечения при управлении технологическими процессами. ПК2-умение применять на практике стандарты систем ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, и применять свои знания для обеспечения требуемого качества продукции при решении конструкторских и технологических задач. ПК3- навыки по разработке основных направлений развития метрологического обеспечения и путей наиболее эффективного использования научных и технических достижений в этой области; | Конструкторско-технологическое обеспечение качества |
| Универсальные УК1 - cпособность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности УК2-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности УК3 – способность грамотно общаться на государственном, русском и иностранном языках Предметные ПК1- знать закон РК «О техническом регулировании», «Закон о защите прав потребителя», «Закон об обеспечении единства измерений», Трудовое законодательство, требования стандартов системы ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, СПКП, СРПП, СПКП, ССБТ, ООС, нормативные документы в области статистических методов контроля, Постановления Правительства, Правила органов управления в области стандартизации. ПК2- уметь составлять документацию, применяемую при производстве продукции, работ и услуг, ПК3-навыки по разработке организационно-распорядительной и информационной документации, необходимой для предприятий. | Технология разработки нормативных документов |
| Универсальные УК1- Способность к работе в команде УК2- Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности УК 3 – Способность к применению профессиональных знаний и умений на практике Предметные ПК1-знание специфики выбора показателей качества продукции на предприятиях ПК2- умение использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по повышению качества продукции ПК3-выбор методов контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции и систем качества для конкретных производств | 2-я производственная практика |

# Результаты обучения (РО):

| Дескрипторы |  | Код РО | Результаты обучения (РО) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области | А1 А2 А3 | знание работоспособности и надежности машин. понимание целей и задач показатели надежности изделий знание оценки степени повреждения материала детали. | УК1, ПК2 |
| В | Применять эти знания и понимание на профессиональном уровне | В1 В2 В3 | применять виды локальных повреждений. применять методы оценки локальных повреждений применять требования моделей формирования постепенных отказов. | УК3, ПК1 |
| С | Формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области | С1 С2 С3 | использование метода построения и анализа структурных схем проводить метод прогнозирования, метод Монте- Карло для прогнозирования надежности. применение метода статического моделирования. | УК2, ПК1 |
| D | Осуществлять сбор и интерпритацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений | D1 D2 D3 | обработка результата изменения динамических параметров машины при износе роль ситуации обеспечения качества и надежности. статистические методы обработки результатов испытаний. | УК3, ПК2 |
| E | Способность продолжить дальнейшее самостоятельное обучение | Е1 Е2 Е3 | обучение на метролога-поверителя обучение эксперта- аудитора в области новых технологий работа с нормативными документами по созданию машин с регламентированными показателями надежности. | УК3, ПК3 |

3. Характеристика каждого модуля (перечень модульных единиц, т.е. тем с их кратким содержанием, планы семинарских и лабораторно-практических занятий, темы и вопросы самостоятельной работы студентов, в т.ч. под руководством преподавателя

3.1 Тематический план модулей

| Наименование темы | форма проведения | часы | Код РО |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 Работоспособность |  |  |  |
| І.Работоспособность и надежность машин. 1.1 Надежность для современных машин. 1.2 Основные понятия и показатели надежности изделий | Вводная лекция | 2 | А1, В2, С3 |
| 2. Оценки степени повреждения материала детали. 2.1 Характеристики полного повреждения поверхностей. | Обзорная лекция | 2 |  |
| 2.2 Виды локальных повреждений. 2.3Метод оценки локальных повреждений. 2.4 Оценка степени повреждений по выходным параметрам изделия 3.1 Оценки удаленности параметров изделий от предельного состояния. | Информационная лекция | 2 |  |
| 3.2 Законы распределения срока службы до отказа 3.3 Модель формирования постепенныйх отказов. 3.4 Оценки ситуации,приводящей к внезапным отказам | Проблемная лекция | 2 |  |
| Надежность сложных систем. 4.1Сложная система и ее характеристики. 4.2 Метод построения и анализа структурных схем | Информационная лекция | 2 |  |
| 4.3 Формирование показателей надежности сильных систем. 4.4Нормирование показателей надежности. 4.5 Метод прогнозирования . | Информационная лекция | 2 |  |
| 4.6 Метод Монте- Карло для прогнозирования надежности. 4.7 Метод статического моделирования. |  | 2 |  |
| Итого по модулю 1 |  | 14 |  |
| 3.1.2 Темы практических занятий |  |  |  |
| Тема 1. ГОСТ 27.002 «Основные понятия. Термины и определения» | Самостоятельная работа | 1 | A2, C2, D2 |
| Тема 2. ГОСТ 27.002 «Основные понятия. Термины и определения» | опрос | 1 |  |
| Тема 3. СТ РК МЭК 60812-2005 «Метод анализа вида и последствия отказов» | дисскусия | 1 |  |
| Тема 4. СТ РК МЭК 61025-2005 «Анализ дерева отказов» | семинар | 1 |  |
| Тема 5. ГОСТ 27.003-90 «Состав и общие правила задания требований по надежности» | семинар | 1 |  |
| Тема 6. ГОСТ 27.003-90 «Состав и общие правила задания требований по надежности» | Анализ по методам | 1 |  |
| Тема 7. СТ 1.56-2005 «Управление рисками. Система управления надежности» Метод статистического моделирования | дисскусия | 1 |  |
| Итого по практике |  | 7 |  |
| Итого по 1 модулю |  | 21 |  |
| Модуль 2 Износ машины |  |  |  |
| 4.8 Оценка экспериментальных ситуаций. 4.9.Источники информации надежности | Информационная лекция | 2 | А3, В3, D3 |
| Износ машины. 5.1 Исследования износа машин. 5.2 Оценка изменения динамических параметров машины при износе. 5.3 Основные методы повышения износостойкости машин. 5.4 Принцип равномерного износа. Износ сопряжений | Обзорная лекция | 2 |  |
| 6.1 Необходимость обеспечения качества и надежности на всех стадиях производства и эксплуатации машин | Информационная лекция | 2 |  |
| 6.2.Государственная система надзора за качеством 6.3 Оценка уровня качества. 6.4 Роль ситуации обеспечения качества и надежности. 6.5 Служба надежности. | Проблемная лекция | 2 |  |
| 6.6 Роль технологий в обеспечении надежности машин. 6.7 Надежность технологического процесса. 6.8 Контроль качества и надежности продукций в процессе ее изготовления. | Информационная лекция | 2 |  |
| 6.9 Технологическая надежность оборудования. 6.10 Испытания на надежность. 6.11Статистические методы обработки результатов испытаний. 6.12 Испытания по методу экстремального уровня. | Информационная лекция | 2 |  |
| Эксплуатация машин. 7.1Периоды эксплуатации машин. 7.2 Восстановление утраченной работоспособности машин. 7.3Методика определения оптимального межремонтного периода. 7.4Виды ремонтных работ. 7.5 Ремонтопригодность машин и ее оценка. 7.6 Диагностика машин. | Информационная лекция | 2 |  |
| 7.7Основные пути повышения надежности. 7.8 Создание машин с регламентированными показателями надежности. | Информационная лекция | 2 |  |
| Итого по лекциям |  | 16 |  |
| 3.1.4 Темы практических занятий |  |  |  |
| Тема 8. СТ 1.56-2005 «Управление рисками. Система управления надежности» | семинар | 1 |  |
| Тема 9. ГОСТ 23.001-2004 «Обеспечение износостойкости изделий» | опрос | 1 | A2, D2, Е2 |
| Тема 10. Общие методы контроля | семинар | 1 |  |
| Тема 11. Контроль качества и надежности продукции с применением физико-технического анализа. | семинар | 1 |  |
| Тема 12. Методы формирования партии для контроля качества продукций | дисскусия | 1 |  |
| Тема 13. ГОСТ 27.883-88. «Общие требования и методы испытаний». Испытания на надежность | семинар | 1 |  |
| Тема 14. Организация ремонта | семинар | 1 |  |
| Тема 15. Расчетно-экспериментальный метод оценки надежности машин по отдельным критериям работоспособности | семинар | 1 |  |
| Итого по практике |  | 8 |  |
| Итого по 2 модулю |  | 24 |  |
| Итого по дисциплине |  | 45 |  |

3.3. Темы и вопросы СРО  (СРС, в т.ч. СРСП) по модулям

Модуль 1 Работоспособность

1.Пояснение терминов, приведенных в стандарте

2.Интенсивность отказов и интенсивность восстановления

3.Метод оценки локальных повреждений

4.Модель формирования постепенных отказов

5.Выбор номенклатуры показателей безотказности

Выбор номенклатуры показателей долговечности

6.Выбор номенклатуры показателей сохраняемости

7.Метод Монте-Карло для прогнозирования надежности. Метод статического моделирования

8.Оценка экспериментальных ситуации

# 9. Надежность для современных машин

# 10.Вероятность безотказной работы

# 11.Надежность в период постепенных отказов

# 12.Средняя наработка на отказ. Интенсивность отказа. Параметр потока отказов.

# 13.Методика выбора номенклатуры задаваемых показателей надежности

# 14.Методика выбора номенклатуры задаваемых показателей надежности

Модуль 2 Износ машины

# 15.Метод Монте-Карло для прогнозирования надежности

# 16.Источники информации надежности

17.Износ машины. Исследование износа машин. Оценка изменения динамических параметров машины при износе

18.Необходимость обеспечения качества и надежности на всех стадиях производства и эксплуатации машин

19.Надежность технологического процесса

20.Контроль качества и надежности продукции в процессе ее изготовления

21.Технологическая надежность оборудования. Испытания на надежность

22.Эксплуатация машин. Виды ремонтных работ

23.Пути повышения надежности.

24.Основные методы повышения износостойкости

25.Необходимость обеспечения качества и надежности на всех стадиях производства и эксплуатации машин

26.Роль технологий в обеспечении надежности машин

27.Методы оценки качества

28.Статистические методы обработки результатов испытаний

29.Эксплуатация машин. Показатели, характеризующие ремонтопригодность технических систем

30.Основные пути повышения надежности

3.3.1 Задания по самостоятельной работе студента

| № темы лекции | Задания на СРС | Литература | Форма сдачи задания | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 Работоспособность |  |  |  |  |
| 1-5 | Составление глоссария | 1-5(о) | Глоссарий, 7-10 определений | 3 неделя |
| 7-10 | Написание реферата | 14-16(д) | Реферат, объемом 3-5 стр. | 5 неделя |
| 12-17 | Оформление презентации | 17-21(д) | Защита презентации, объемом 10-15 стр. | 7 неделя |
|  | 1 рубежный контроль |  | Устная работа | 7 неделя |
| Модуль 2 Износ машины |  |  |  |  |
| 20-25 | Написание доклада | 16-19(д) | Доклад объемом 10-15 стр | 10 неделя |
| 26-28 | Написание реферата | 10-12 (д) | Реферат, объемом 10-12 стр. | 13 неделя |
| 29-30 | Презентация | 1(о)-21 (д) | Защита презентации, объемом 15-20 слайдов. | 15 неделя |
|  | 2 рубежный контроль |  | Письменная работа | 15 неделя |

3.4 График выполнения и сдачи заданий

| Месяц | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | 04.09.-08.09 | 11.09.-15.09 | 18.09.-22.09 | 25.09-29.09 | 02.10-06.10 | 09.10-13.10 | 16.10-20.10 | 23.10-27.10 | 30.10-03.11 | 06.11-10.11 | 13.11-17.11 | 20.11-24.11 | 27.11-01.12 | 04.12-08.12 | 11.12-15.12 |
| Недели Задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Входной контроль | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Практические занятия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| СРС 1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС 2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС 3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| СРС 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| СРС 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Рубежные точки |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| Рубежный контроль |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Оценка в процентах |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| Оценка в баллах |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  | 60 |

4. Краткая организационно-методическая характеристика:

4.1 Методы обучения – активные и интерактивные методы обучения;

4.2 Контроль учебных достижений включает следующие формы: текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (экзаменационная сессия) обучающихся;

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях: опрос на лекциях, опрос и выступления на практ./семин. занятиях, презентация домашних заданий, допуск к выполнению и защита лабораторных работ, защита СРС и  курсовой работы (проекта), сдача коллоквиумов, устных и письменных контрольных работ  и др. формы;

Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной дисциплине устанавливается не позднее месячного срока с начала академического периода ученым советом факультета

4.3 Требования преподавателя:

4.3.1 Студент в течение семестра должен выполнить  задания, перечень которых определяется преподавателем, а количество заданий объемом кредитов по дисциплине.

4.3.2 За несвоевременное выполнение задания на текущей неделе оценка снижается на 20 %.

4.3.3 Пропущенные занятия студент отрабатывает по утвержденному на кафедре графику СРСП.

4.4 Политика и процедуры курса:

4.4.1 Задания на СРС выдаются на 1-ой неделе семестра

4.4.2 Задания могут включать в себя: лекции (конспекты), практ./семин занятия (решения задач, выступления и обсуждения дискуссионных вопросов и т.д.), выполнения лабораторных работ, выполнения СРС и  курсовой работы (проекта) и др. виды;

4.4.3 В ходе СРСП проводятся консультации по наиболее сложным вопросам учебной дисциплины, выполнению домашних заданий, курсовых проектов (работ), контроль семестровых работ, отчетов и др.видов СРС.

4.4.4  Каждый вид задания преподаватель оценивает до 100%.

4.4.5 Курсовые работы (проекта) должны быть защищены до начала экзаменнационой сессии и служить допуском к экзамену по дисциплине.

4.4.6  К экзамену допускаются студенты, имеющие не менее 30 баллов.

4.4.7 Оценка итогового контроля в период промежуточной аттестации (экзамен) составляет  40 %.

4.5. Обеспечение поддержки лиц, имеющих инвалидность

4.5.1. Индивидуальный дифференцированный подход при организации учебного процесса

4.5.2. Индивидуальный дифференцированный подход на всех видах занятий

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично |
| А- | 3,67 | 90-94 |  |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо |
| В | 3,0 | 80-84 |  |
| В- | 2,67 | 75-79 |  |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно |
| С | 2,0 | 65-69 |  |
| С- | 1,67 | 60-64 |  |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  |
| Д | 1,0 | 50-54 |  |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетворительно |

НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

Надежность является фундаментальным понятием теории надежности, с помощью которого определяются другие понятия. Надежность есть свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции в заданных ре- жимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Остановимся на некоторых особенностях этого понятия. Во-первых, как следует из определения, надежность есть внутреннее свойство объекта, заложенное в него при изготовлении и проявляющееся во время эксплуатации. Для количественной оценки надежности, как и любого другого свойства объекта, необходима та или иная мера, являющаяся ее характеристикой. Надежность нельзя свести ни к одной ее характеристике. Вторая особенность надежности состоит в том, что она проявляется во времени. Если нет наблюдения за объектом во времени, то нельзя сделать никаких заключений о его надежности. Этим она существенно отличается от таких свойств объекта, как дефектность, точность и пр. Дефектность можно установить специальными измерениями в течение сравнительно небольшого времени, определяемого количеством измеряемых параметров и временем каждого измерения и составляющего несколько минут или часов. Для того чтобы составить представление о надежности, необходимы наблюдения за группой объектов в течение тысяч или десятков тысяч часов. Можно сказать также, что дефектность и точность         отражают начальное значение качества объекта, а надежность отражает устойчивость начального качества во времени.

ретья особенность надежности заключается в том, что она по-разному проявляется при различных условиях эксплуатации и различных режимах применения объекта. При изменении режимов и условий эксплуатации изменяются и характеристики надежности. Нельзя оценить надежность объекта, не уточнив условия его эксплуатации и режимов применения. Основные понятия. При определении понятия «надежность» для обозначения обладателя этого свойства и предмета анализа используется понятие «объект». В технической литературе по надежности для этих же целей часто используют также понятие «изделие». Однако эти понятия не являются синонимами и поэтому требуют пояснения. Объект (технический объект) — это предмет определенного целевого назначения, рассматриваемый на этапах выработки требований, проектирования, производства и эксплуатации. Объектами, в частности, могут быть технические комплексы, программные комплексы, установки, устройства, машины, аппараты, приборы, агрегаты, отдельные детали и пр. Изделие — это промышленная продукция. В Единой системе конструкторской документации изделием называют любой предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению на производстве. К техническим объектам относятся не любые промышленные изделия, а только такие, каждый экземпляр которых в процессе эксплуатации (применения по назначению) не подвергается постепенному расходованию. У данных изделий с течением времени расходуется только технический ресурс. С этой точки зрения не является объектом банка смазочного материала, хотя, несомненно, она является изделием. Это не значит, что понятие «изделие» нельзя употреблять при анализе надежности. Далее под изделием будем понимать любую единицу промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах. К объектам относятся также совокупности (комплексы, системы) изделий, совместно выполняющие определенные функции или задачи, даже если они не связаны между собой конструктивно (например, линии радиосвязи, системы энергетики и др.).

Работоспособность. Отказ. Неисправность. Восстановление

Одно из основных требований теории надежности — это необходимость       установить принадлежность всех возможных состояний объекта к одному из двух противоположных классов: работоспособные и неработоспособные.

Работоспособным называют такое состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документации. Неработоспособным будет такое состояние, при котором значение хотя бы одного из параметров не соответствует требованиям документации. У большинства технических объектов не существует четкой границы между этими классами состояний. Однако в теории надежности промежуточные состояния не рассматриваются. Чтобы оценить надежность, надо сделать эту границу четкой в рамках рассматриваемой модели надежности. Это весьма непростая задача, и решается она путем обсуждения с участием компетентных лиц со стороны разработчика и заказчика (пользователя) объекта. Однако далеко не всегда задача разбиения всех состояний по принципу «всё или ничего» может быть успешно решена.

Тогда вводятся несколько уровней  работоспособности и понятия полной и частичной работоспособности. Для многофункциональных систем возможна ситуация, когда при выполнении каждой функции удается разделить все состояния на работоспособные и неработоспособные, но возможны состояния, при которых одни функции выполняются, а другие — нет. Тогда уровни работоспособности выделяют по способности выполнять все функции, группу функций, определенные функции. Для оценки надежности таких объектов могут применяться векторные показатели. Если же это неудобно, при- меняют свертку векторного показателя в скалярный, трактующийся как показатель эффективности. С переходом из работоспособного состояния в неработоспособное и обратно связаны особые события в процессе функционирования объекта, называемые, соответственно, отказом и восстановлением. Отказ — это событие, состоящее в нарушении работоспособного состояния объекта. Восстановление — это событие, заключающееся в переходе объекта из неработоспособного состояния в работоспособное в результате устранения отказа путем перестройки (реконфигурации) структуры, ремонта или замены отказавших частей. Этим же термином обозначают и процесс перевода объекта из неработоспособного состояния в работоспособное. Всякий отказ связан с нарушениями требований документации. Но не всякое нарушение требований приводит к отказу. Оно приводит к событию, называемому неисправностью, к возникновению неисправного состояния. Поэтому можно различать неисправности, не приводящие к отказам, и неисправности или их сочетания, вызывающие отказ.

Отказы можно классифицировать по различным признакам. По скорости изменения параметров до возникновения отказа различают внезапные и посте- пенные отказы. Внезапный отказ — это отказ, характеризующийся скачкообразным изменением значений одного или нескольких параметров объекта. Постепенный отказ — это отказ, возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта. Такое деление весьма условно, так как большинство параметров изменяется с конечной скоростью, поэтому четкой границы между этими классами не существует. К постепенным отказы относят в тех случаях, когда изменения параметров легко прослеживаются, позволяя своевременно предпринять меры по предупреждению перехода объекта в неработоспособное состояние. По характеру устранения различают устойчивый, самоустраняющийся и перемежающийся отказы. Устойчивый отказ всегда требует проведения мероприятий по восстановлению работоспособности объекта.

Самоустраняющийся отказ, или сбой, устраняется в результате естественного возвращения объекта в работоспособное состояние без участия или при незначительном вмешательстве оператора, причем время устранения отказа мало или близко к нулю. Перемежающийся отказ — это многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера. Как правило, для его устранения требуется вмешательство оператора. По характеру проявления различают явные некрытые (латентные) отказы. Явный отказ обнаруживается визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения по назначению. Скрытый отказ выявляется при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностирования.

Задержка в обнаружении скрытого отказа может привести к неправильному срабатыванию алгоритмов, некорректной обработке информации, выработке ошибочных управляющих воздействий и другим неблагоприятным последствиям. При наличии нескольких уровней работоспособности различают полный и частичные отказы. Переход на уровень частичной работоспособности называют частичным отказом. Полная потеря работоспособности возникает при полном отказе. В многофункциональной системе полный отказ при выполнении одной из функционально самостоятельных операций может означать только частичный отказ для системы в целом, если потеряна одна или часть функций, а остальные могут выполняться. В некоторых устройствах и элементах возможны отказы двух типов. В резисторах, полупроводниковых диодах, транзисторах, реле и ряде других элементов могут возникать отказы типа обрыв и типа короткое замыкание. В первом случае падает до нуля проводимость, а во втором — сопротивление в любых или в  определенном направлении. В устройствах, назначение которых состоит в  формировании определенного сигнала в ответ на определенные сочетания сигналов на входах, например в логических элементах, дискретных датчиках, устройствах контроля и диагностирования, регуляторах, также возможны отказы двух типов: отсутствие сигнала, когда он должен быть сформирован, и появление сигнала, когда его не должно быть (ложный сигнал). По первопричине возникновения различают конструктивный, производственный и эксплуатационный отказы. Конструктивный отказ возникает по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и/или норм проектирования и конструирования.

Производственный отказ связан с несовершенством или нарушением технологического процесса изготовления или ремонта (на ремонтном предприятии), а эксплуатационный отказ — с нарушением правил и/или условий эксплуатации, при возникновении непредусмотренных внешних воздействий или воздействий высокой интенсивности.

Безотказность. Ремонтопригодность. Сохраняемость. Долговечность

Надежность как комплексное свойство включает в себя единичные свойства: безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность. Нельзя сводить надежность ни к одному из этих свойств. Только их совокупность правильно раскрывает содержание понятия «надежность». Безотказность — это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. Наработка — это продолжительность или объем работы объекта. Наработка может измеряться в единицах времени или объема выполненной работы (длины, площади, массы, числа срабатываний и пр.), например: для автомобилей наработка может измеряться километражем пробега, для реле — количеством переключений на некотором временном интервале. Если наработка измеряется в единицах времени, то в случае непрерывного применения объекта она может совпадать с календарным              временем. Наработку, в течение которой объект, снимаемый с эксплуатации после первого же отказа, сохраняет работоспособность, называют наработкой до первого отказа. Если наработка совпадает с календарным временем, она называется временем до первого отказа, или временем безотказной работы. Для других объектов наряду с наработкой до первого отказа может рассматриваться наработка между соседними отказами. Ремонтопригодность — это свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодное изделие должно иметь соответствующую конструкцию, быть приспособленным к контролю работоспособности по всем основным параметрам, демонтажу отказавшего и монтажу работоспособного оборудования. Близким к ремонтопригодности понятием является восстанавливаемость. Восстанавливаемость зависит не только от приспособленности аппаратуры к предупреждению, обнаружению и устранению отказов, но и от подготовленности обслуживающего персонала, от организационно-технических мероприятий по обслуживанию и снабжению изделия необходимыми запасными частями, от внешних условий функционирования. Ремонтопригодное изделие становится восстанавливаемым, если при его применении допускаются вынужденные перерывы в работе всего изделия или его составных частей, имеются необходимая контрольно-измерительная аппаратура, запасные части и обслуживающий персонал соответствующей квалификации. Из сказанного следует, что не каждой ремонтопригодное изделие является восстанавливаемым. Более того, одно и то же изделие в различных ситуациях может быть либо восстанавливаемым, либо невосстанавливаемым. С другой стороны, не каждое восстанавливаемое изделие ремонтопригодное. Примером может служить изделие, в котором отказ возникает вследствие резкого ухудшения условий функционирования. Его работоспособность восстанавливается без вмешательства персонала сразу же после возвращения к нормальным условиям функционирования.

Работоспособность может восстанавливаться и путем реконфигурации технических и программных средств без проведения ремонта или замены отказавшего модуля. Время, затрачиваемое на восстановление работоспособности объекта, называют временем восстановления. Оно состоит из времени обнаружения отказа, времени его локализации, времени устранения отказа путем ремонта или замены неисправной части на запасную, времени наладки и предпусковой проверки работоспособности. Время устранения отказа, кроме времени собственно ремонта или замены, включает в себя время доставки отказавшего модуля или прибора с места эксплуатации до ремонтной базы и обратно и время ожидания (в случае ремонта) либо время доставки запасной части со склада к месту эксплуатации (в случае замены).

Совокупность ремонтного персонала, контрольно-измерительной аппаратуры, средств технической диагностики и наладки, запасного имущества и принадлежностей (ЗИП), испытательного и вспомогательного оборудования, необходимых для восстановления работоспособности, называют ремонтным органом. Часть ремонтного органа, необходимая для восстановления работоспособности одного модуля или блока, называют ремонтной бригадой, или восстанавливающим (обслуживающим) прибором. Последний термин заимствован из теории массового обслуживания, используемой для решения задач оценки надежности. Таким об- разом, для характеристики ремонтного органа необходимо знать не только производительность бригад, но и их количество.

Сохраняемость — это свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и/или транспортирования.

Сохраняемость характеризует поведение объекта в условиях, весьма существенно отличающихся от условий эксплуатации. Прежде всего во время хранения и транспортирования объект находится в выключенном состоянии. Кроме того, есть различия в температуре окружающей среды, влажности, других климатических условиях, механических нагрузках.

Долговечность — это свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Предельное состояние — это такое состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или                      нецелесообразно. Предельное состояние возникает вследствие старения, износа или существенного снижения эффективности применения объекта. В технической документации обычно указывают, какое состояние объекта следует считать предельным.

Понятие надежности машины

Работоспособность - состояние изделия, при котором в данный момент времени его основные параметры находятся в  пределах, установленных требованиями нармотвно-технической документации и необходимых для выполнения его функциалной  задачи.

Попросту говоря, работоспособность изделия- это его способность нормально выполнять заданные функции. Работоспособность количественно оценивается следующими:

- Прочность – способность детали выдерживать заданные нагрузки в течение заданного срока без нарушения работоспособности.

- Жесткость- способность детали выдерживать заданные нагрузки без изменнения формы и размеров.

- Износостойкость- способность детали сопротивляться изнашиванию

- Стойкость к спецальным воздействиям – способность детали сохранять работоспособное состояние при проявлении спецальных воздействий

- Надежность – свойство объекта (машины, прибора, механизма, детали и т.д.) сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки.

Основными   показателями  технической эффективности  любой системы являются производительность и надежность. Проблема надежности включает вопросы поддержания физического (технического) состояния аппаратных и программных средств и обеспечения их работоспособности. Моменты появления отказов и сбоев, время поиска и устранения неисправностей, моменты появления ошибок в программах и продолжительность их поиска зависят от очень многих факторов и поэтому непредсказуемы, т.е. случайны. Неисправность может случиться через год, а может – через час. Поэтому невозможно предсказать точное время таких событий, а можно только прогнозировать их с большей или меньшей вероятностью.

Для определения этой вероятности необходимо знать законы распределения вероятностей случайных величин, например, отказов.

Теория вероятностей позволяет прогнозировать не всякие случайные события, а только такие из них, которые подчиняются статистическим законам распределения вероятностей. Эти законы устанавливаются путем статистических испытаний – путем организации опытов и наблюдения за ними с фиксированием результатов. Эти результаты подвергаются затем математической обработке.

Надежность машин необходима для повышения уровня автоматизации, уменьшения затрат на ремонт и убытков от простоя машин, обеспечения безопасности людей.

Наука о надежности, выросшая из проблемы надежности подшипников качения, в дальнейшем развивалась главным образом в направлении математической теории. Надежность машин имеет свою специфику, связанную с преобладанием из носовых и усталостных отказов и влиянием большого многообразия факторов.

Большое рассеяние долговечности деталей машин требует перехода в машиностроении от расчетов с помощью коэффициентов безопасности (коэффициентов незнания) к расчетам по заданной безотказной работе, т.е. на новый технический уровень.

Новые возможности для решения задач надежности представляет ЭВМ.

Основные понятия и определения теории надежности

Под качеством продукции понимают совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Совокупность свойств качества оценивается показателями качества. Их подразделяют на показатели назначения, надежности, технологичности, транспортабельности, стандартизации и унификации, безопасности, эргономические, экологические, эстетические и патентно-правовые. Таким образом, надежность – один из основных показателей качества продукции. Без высокой надежности не может быть и продукции высокого качества.

В определении надежности фигурирует термин «объект» - предмет определенного целевого назначения, рассматриваемый в период проектирования, производства, эксплуатации, исследований и испытаний на надежность.  В теории надежности под объектом понимают изделия, технические системы и их элементы, машины, агрегаты, сборочные единицы, детали, аппараты, приборы и т.д.

Теория надежности изучает общие закономерности, которых следует придерживаться при проектировании, испытаниях, изготовлении, приемке и эксплуатации изделий для получения максимальной эффективности их использования. Она выявляет законы возникновения отказов и восстановления работоспособности изделий. Создает основы расчета надежности и прогнозирования отказов, изыскивает способы повышения надежности при конструировании и изготовлении изделий, а также ее сохранения при эксплуатации, определяет методы сбора, учета и анализа статистических сведений, характеризующих надежность.

В теории надежности рассматриваются следующие обобщенные объекты:

изделие – единица продукции, выпускаемая данным предприятием, цехом и т.д., например: подшипник, ремень, станок, автомобиль;

элемент – простейшая при данном рассмотрении составная часть изделия, в задачах надежности может состоять из многих деталей;

система – совокупность совместно действующих элементов, предназначенная для самостоятельного выполнения заданных функций.

Понятия элемента и системы трансформируются в зависимости от поставленной задачи. (Например, автомобиль может рассматривать как систему, состоящую из отдельных элементов – агрегатов, сборочных единиц, механизмов, деталей и т.д., но автомобиль, функционирующий     в составе агрегата, на который заданы требования по надежности, рассматривают уже как элемент).

К параметрам, характеризующим способность выполнить требуемые функции, относятся кинематические и динамические характеристики, показатели производительности скорости, грузоподъемности, экономичности, точности и т.п.

Исправное

состояние

Неисправное

состояние

Работоспособное

состояние

Неработоспособное

состояние

Предельное

состояние

1

2

3

4

5

Списание

Рис.1Схема основных состояний объекта и событий

1—повреждение; 2—отказ; 3—переход

объекта в предельное состояние; 4—

восстановление; 5--ремонт

Требование к объекту выполнять необходимые функции распространяется только при соблюдении заданных режимов и условий применения технического обслуживания,  ремонтов,  хранения   и   транспортировки. Например, если двигатель изготовлен для северных районов, а эксплуатируется в южных, то он будет перегреваться, но это нельзя считать как низкую надежность. Другие примеры. Нельзя машину считать с низкой надежностью, если не проводят техническое обслуживание и ремонты, соответствующие технической документации.

Первостепенное значение надежности связано с тем, что ее уровень в значительной степени определяет развитие автоматизации производственных процессов, интенсификации рабочих процессов, экономии материалов и энергии.

Актуальность надежности возрастает в связи со сложностью  современных машин и важностью функций, которые они выполняют. Современные технические средства состоят из множества взаимодействующих механизмов, аппаратов и приборов. Отказ хотя бы одного элемента приводит к нарушению работы всей системы (пример с машинами большой производительности).

В теории надежности различают  состояния: исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное и предельное (рис.1); события: повреждение и отказ.

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации.	Неисправное состояние- состояние объекта, при котором  он не удовлетворяет хотя бы одному из требований.

Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям.

Неработоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующее способность выполнять заданные функции не соответствует требованиям.

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого нарушения требований безопасности или неустранимого ухода заданных параметров за установленные пределы или неустранимого снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой, или необходимости проведения среднего либо капитального ремонта (Рис.1.1.).

Понятие «исправность» шире понятия «работоспособность»: исправный объект удовлетворяет всем требованиям, а работоспособный – лишь тем, которые обеспечивают его нормальное функционирование. Например, конвейер с небольшим повреждением ленты работоспособен, но неисправен.

1. Цели, задачи и место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

1.1 Целью изучения дисциплины

Целью изучения  дисциплины является дать студентам тот минимум знаний в области надежности машин, позволяющий    в    дальнейшем    молодому    специалисту совершенствоваться, самостоятельно принимать технические решения на международном, региональном  и национальных уровнях.

1.2  Задачи изучения дисциплины

Ознакомление с методом оценки технического уровня машин, работоспособностью и надежностью машин, оценкой степени повреждения материала детали, модели отказов, надежностью сложных систем, износом машин, управлению качеством и надежностью и с эксплуатацией машин

-знать принципы взаимозаменяемости и основы технических измерений в машиностроении, специфику, выбора допусков и посадок типовых соединений машин, основы обеспечения точности при изготовлении машин, научно- методические основы стандартизации изделий машиностроения, государственную систему стандартизации и сертификации;

-уметь пользоваться терминологией в области стандартизации, сертификации, правильно назначать нормы точности и посадки соединений с учетом конкретных условий эксплуатации и рекомендаций государственных стандартов, грамотного оформления чертежей в части указания норм стандартизации;

- владеть навыками: расчета и выбора стандартных посадок,

-быть компетентными: в составлении технологических процессов в машиностроении; расчета и конструирования оборудования; расчетов технико-экономического обоснования проектных решений.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Надежность и эффективность в технике» относится к циклу БД КB дисциплин и входит в модуль МС 1.1(г) по  специальности.

2. Требования к подготовленности (компетенциям) обучающихся «на входе» и по окончании освоения дисциплины (пререквизиты и постреквизиты)

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Компетенции | Пререквизиты |
| --- | --- |
| Знание требований системы стандартизации к объектам и субъектам, умение работать и разрабатывать нормативную документацию на продукцию, услуги и процессы, применять принципы, методы стандартизации | Стандартизация |
| умение самостоятельно работать с системой единиц СИ, а также знать шкалы измерения, нормальный закон распределения и различия между теорией неопределенности с погрешностью. | Общая теория измерения |
| Способность к применению профессиональных знаний и умений на практике. Способность решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза .Способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности | Метрология |

После изучения дисциплины обучающийся приобретет  следующие компетенции:

| Компетенции | Постреквизиты |
| --- | --- |
| Универсальные УК1-способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности УК2 – Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, рефлексировать профессиональную и социальную деятельность УК3-cпособность к применению инноваций Предметные ПК1- знание основ обеспечение качества продукции на стадии конструкторско-технологических разработок, технологической подготовки производства и метрологического обеспечения при управлении технологическими процессами. ПК2-умение применять на практике стандарты систем ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, и применять свои знания для обеспечения требуемого качества продукции при решении конструкторских и технологических задач. ПК3- навыки по разработке основных направлений развития метрологического обеспечения и путей наиболее эффективного использования научных и технических достижений в этой области; | Конструкторско-технологическое обеспечение качества |
| Универсальные УК1 - cпособность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности УК2-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности УК3 – способность грамотно общаться на государственном, русском и иностранном языках Предметные ПК1- знать закон РК «О техническом регулировании», «Закон о защите прав потребителя», «Закон об обеспечении единства измерений», Трудовое законодательство, требования стандартов системы ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, СПКП, СРПП, СПКП, ССБТ, ООС, нормативные документы в области статистических методов контроля, Постановления Правительства, Правила органов управления в области стандартизации. ПК2- уметь составлять документацию, применяемую при производстве продукции, работ и услуг, ПК3-навыки по разработке организационно-распорядительной и информационной документации, необходимой для предприятий. | Технология разработки нормативных документов |
| Универсальные УК1- Способность к работе в команде УК2- Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности УК 3 – Способность к применению профессиональных знаний и умений на практике Предметные ПК1-знание специфики выбора показателей качества продукции на предприятиях ПК2- умение использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по повышению качества продукции ПК3-выбор методов контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции и систем качества для конкретных производств | 2-я производственная практика |

# Результаты обучения (РО):

| Дескрипторы |  | Код РО | Результаты обучения (РО) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области | А1 А2 А3 | знание работоспособности и надежности машин. понимание целей и задач показатели надежности изделий знание оценки степени повреждения материала детали. | УК1, ПК2 |
| В | Применять эти знания и понимание на профессиональном уровне | В1 В2 В3 | применять виды локальных повреждений. применять методы оценки локальных повреждений применять требования моделей формирования постепенных отказов. | УК3, ПК1 |
| С | Формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области | С1 С2 С3 | использование метода построения и анализа структурных схем проводить метод прогнозирования, метод Монте- Карло для прогнозирования надежности. применение метода статического моделирования. | УК2, ПК1 |
| D | Осуществлять сбор и интерпритацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений | D1 D2 D3 | обработка результата изменения динамических параметров машины при износе роль ситуации обеспечения качества и надежности. статистические методы обработки результатов испытаний. | УК3, ПК2 |
| E | Способность продолжить дальнейшее самостоятельное обучение | Е1 Е2 Е3 | обучение на метролога-поверителя обучение эксперта- аудитора в области новых технологий работа с нормативными документами по созданию машин с регламентированными показателями надежности. | УК3, ПК3 |

- Выписка из учебного плана:

  - для дневной формы обучения

| Семестр | кол-во недель | Распределение часов по триместрам и видам занятий |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов | Итогов. контр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практ. занятия | семинары | Индив. работа студ. ИРС | лаборатор. занятия | курсов проекты, работы | СРС | СРСП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 45 | 45 | 135 | экзамен |
| Итого | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 45 | 45 | 135 | экзамен |

## 3.2 для заочной  формы обучения

| Семестр | кол-во недель | Распределение часов по семестрам и видам занятий |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов | Итогов. контр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практ. занятия | семинары | Лабораторные занятия | Индивдуальные работа ИРС | курсов проекты работы | СРС | СРСП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

4. Характеристика каждого модуля (перечень модульных единиц, т.е. тем с их кратким содержанием, планы семинарских и лабораторно-практических занятий, темы и вопросы самостоятельной работы студентов, в т.ч. под руководством преподавателя

4.1 Содержание дисциплины

| Наименование модулей, разделов, тем. Их основное содержание | Количество часов на модуль, раздел, тему |  |  |  |  | Код РО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | практичес. занятия № | СРС | СРСП | Литература |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Модуль 1 Работоспособность |  |  |  |  |  |  |
| І.Работоспособность и надежность машин. 1.1 Надежность для современных машин. 1.2 Основные понятия и показатели надежности изделий | 2 | 1 | 3 | 3 | 1,4 | А2,А3,В2,Е2 |
| 2. Оценки степени повреждения материала детали. 2.1 Характеристики полного повреждения поверхностей. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1,16 | А1,В3 Е2 |
| 2.2 Виды локальных повреждений. 2.3Метод оценки локальных повреждений. 2.4 Оценка степени повреждений по выходным параметрам изделия 3.1 Оценки удаленности параметров изделий от предельного состояния. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1,4,16 | В1, С2,Е2 |
| 3.2 Законы распределения срока службы до отказа 3.3 Модель формирования постепенныйх отказов. 3.4 Оценки ситуации,приводящей к внезапным отказам | 2 | 1 | 3 | 3 | 1,4 | В2, С1,Е2 |
| Надежность сложных систем. 4.1Сложная система и ее характеристики. 4.2 Метод построения и анализа структурных схем | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-16 | А2,С1,D2 |
| 4.3 Формирование показателей надежности сильных систем. 4.4Нормирование показателей надежности. 4.5 Метод прогнозирования . | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-16 | А2,А3,В2,Е2 |
| 4.6 Метод Монте- Карло для прогнозирования надежности. 4.7 Метод статического моделирования. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1,4 | А1,В3 Е2,D1 |
| Итого по модулю 1 | 14 | 7 | 21 | 21 |  |  |
| Модуль 2 Износ машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 Оценка экспериментальных ситуаций. 4.9.Источники информации надежности | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-6 | А2,В2,С1 |
| Износ машины. 5.1 Исследования износа машин. 5.2 Оценка изменения динамических параметров машины при износе. 5.3 Основные методы повышения износостойкости машин. 5.4 Принцип равномерного износа. Износ сопряжений | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-14 | В2, С1,Е2 |
| 6.1 Необходимость обеспечения качества и надежности на всех стадиях производства и эксплуатации машин | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-16 | А2,С1,D2 |
| 6.2.Государственная система надзора за качеством 6.3 Оценка уровня качества. 6.4 Роль ситуации обеспечения качества и надежности. 6.5 Служба надежности. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-6 | А2,А3,В2,Е2 |
| 6.6 Роль технологий в обеспечении надежности машин. 6.7 Надежность технологического процесса. 6.8 Контроль качества и надежности продукций в процессе ее изготовления. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-7 | А1,В3 Е2,D1 |
| 6.9 Технологическая надежность оборудования. 6.10 Испытания на надежность. 6.11Статистические методы обработки результатов испытаний. 6.12 Испытания по методу экстремального уровня. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-8 | А2,В2,С1 |
| Эксплуатация машин. 7.1Периоды эксплуатации машин. 7.2 Восстановление утраченной работоспособности машин. 7.3Методика определения оптимального межремонтного периода. 7.4Виды ремонтных работ. 7.5 Ремонтопригодность машин и ее оценка. 7.6 Диагностика машин. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-16 | А3,В3,Е2 |
| 7.7Основные пути повышения надежности. 7.8 Создание машин с регламентированными показателями надежности. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1-14 | А3,В1,Е1 |
| Итого по модулю 2 | 16 | 8 | 24 | 24 |  |  |
| Всего часов | 30 | 15 | 45 | 45 |  |  |

4.2. Номера и название тем по формам занятий по каждому модулю (к формам занятий относятся: практические занятия):

Модуль 1 Работоспособность

1. ГОСТ 27.002 «Основные понятия. Термины и определения»

2. ГОСТ 27.002 «Основные понятия. Термины и определения»

3. СТ РК МЭК 60812-2005 «Метод анализа вида и последствия отказов»

4. СТ РК МЭК 61025-2005 «Анализ дерева отказов»

5. ГОСТ 27.003-90 «Состав и общие правила задания требований по надежности»

6. ГОСТ 27.003-90 «Состав и общие правила задания требований по надежности»

7. СТ 1.56-2005 «Управление рисками. Система управления надежности» Метод статистического моделирования

Модуль 2 Износ машины

8. СТ 1.56-2005  «Управление рисками. Система управления надежности»

9. ГОСТ 23.001-2004 «Обеспечение износостойкости изделий»

10. Общие методы контроля

11. Контроль качества и надежности продукции с применением физико-технического анализа.

12. Методы формирования партии для контроля качества продукций

13. ГОСТ 27.883-88. «Общие требования и методы испытаний». Испытания на надежность

14. Организация ремонта

15. Расчетно-экспериментальный метод оценки надежности машин по отдельным критериям работоспособности

4.3. Темы и вопросы  СРО по модулям (СРС, в т.ч. СРСП)

Модуль 1 Работоспособность

1.Пояснение терминов, приведенных в стандарте

2.Интенсивность отказов и интенсивность восстановления

3.Метод оценки локальных повреждений

4.Модель формирования постепенных отказов

5.Выбор номенклатуры показателей безотказности

6.Выбор номенклатуры показателей сохраняемости

7.Метод Монте-Карло для прогнозирования надежности. Метод статистического моделирования

8.Оценка экспериментальных ситуации

# 9. Надежность для современных машин

# 10.Вероятность безотказной работы

# 11.Надежность в период постепенных отказов

# 12.Средняя наработка на отказ. Интенсивность отказа. Параметр потока отказов.

# 13.Методика выбора номенклатуры задаваемых показателей надежности

# 14.Методика выбора номенклатуры задаваемых показателей надежности

Модуль 2 Износ машины

# 15.Метод Монте-Карло для прогнозирования надежности

# 16.Источники информации надежности

17.Износ машины. Исследование износа машин. Оценка изменения динамических параметров машины при износе

18.Необходимость обеспечения качества и надежности на всех стадиях производства и эксплуатации машин

19.Надежность технологического процесса

20.Контроль качества и надежности продукции в процессе ее изготовления

21.Технологическая надежность оборудования. Испытания на надежность

22.Эксплуатация машин. Виды ремонтных работ

23.Пути повышения надежности.

24.Основные методы повышения износостойкости

25.Необходимость обеспечения качества и надежности на всех стадиях производства и эксплуатации машин

26.Роль технологий в обеспечении надежности машин

27.Методы оценки качества

28.Статистические методы обработки результатов испытаний

29.Эксплуатация машин. Показатели, характеризующие ремонтопригодность технических систем

30.Основные пути повышения надежности

5. Обеспечение поддержки лиц, имеющих инвалидность

5.1. Индивидуальный дифференцированный подход при организации учебного процесса

5.2. Индивидуальный дифференцированный подход на всех видах занятий

Краткая организационно-методическая характеристика (основные формы и методы обучения и контроля учебных достижений, требования преподавателя, политика и процедуры курса):

Методы обучения – активные и интерактивные методы обучения;

Контроль учебных достижений включает следующие формы: текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (экзаменационная сессия) обучающихся;

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях: опрос на лекциях, опрос и выступления на практ./семин. занятиях, презентация домашних заданий, допуск к выполнению и защита лабораторных работ, защита СРС, сдача коллоквиумов, устных и письменных контрольных работ  и др. формы;

Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной дисциплине устанавливается не позднее месячного срока с начала академического периода ученым советом факультета

Требования преподавателя:

Студент в течение семестра должен выполнить  задания, перечень которых определяется преподавателем, а количество заданий объемом кредитов по дисциплине.

За несвоевременное выполнение задания на текущей неделе оценка снижается на 20 %.

Пропущенные занятия студент отрабатывает по утвержденному на кафедре графику СРСП.

Политика и процедуры курса:

Задания на СРС выдаются на 1-ой неделе семестра

Задания могут включать в себя: лекции (конспекты), практ./семин занятия (решения задач, выступления и обсуждения дискуссионных вопросов и т.д.), выполнения лабораторных работ, выполнения СРС и др. виды;

В ходе СРСП проводятся консультации по наиболее сложным вопросам учебной дисциплины, выполнению домашних заданий, контроль семестровых работ.

Каждый вид задания преподаватель оценивает до 100%.

К экзамену допускаются студенты, имеющие не менее 30 баллов.

Оценка итогового контроля в период промежуточной аттестации (экзамен) составляет  40 %.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - не знание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Список рекомендуемой литературы:

Основная литература

1.Зверев Г.Я. Оценка надежности изделия в процессе эксплуатации.- М., 2006

2.Вилкова С.А. Основы технического регулирования : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Товароведение и экспертиза товаров"; Рекомен. УМО / С. А. Вилкова. - М. : Изд. центр "Академия", 2006. - 208 с. - (Высшее профессиональное образование).Экземпляры: всего:10 - ХР(1), ЧГ(2), Ч1(1), А1(6).Держатели документа:  ОИЦ ЮКГУ

3.Жолдасбекова Г.Ш. Формирование и оценка показателей результативности и эффективности процессов СМК : магист. дис.. стандартизации, метрологии и сертификации: -6N0732 / Жолдасбекова Гаухар Шаяхметовна. - Шымкент : ЮКГУ им. М. Ауезова, 2009. - 104 +эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - Ч10(1) Держатели документа:  ОИЦ ЮКГУ

4. Ортаев, А.Е. «Техникадағы сенімділік және тиімділік»  пәнінен дәріс жиынтығы 5В073200 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығының студенттері үшін / А. Е. Ортаев, З. И. Джамалова. - Шымкент : ОҚМУ, 2012-110 бет

5. Ортаев А.Е., Кенжеханова М.Б. Практикалық сабаққа арналған әдістемелік нұсқау/ Шымкент, 2014ж-42 бет

6. Ортаев А.Е., Кенжеханова М.Б. Пәнді оқытуға арналған әдістемелік нұсқау/ Шымкент, 2014ж-20бет

6.2. Дополнительная литература:

7. Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу. Сапа менеджменті  : оқулық  / М. Самсаев [и др.]. - Алматы : "Бастау" баспасы, 2008. - 262 с. Экземпляры: всего:250 - ХР(12), ЧГ(2), Ч1(2), БК(25), А1(209).

8.А.С.Проников, Надежность машин. М.: Машиностроение, 1978-592 с.

9.Надежность эффективность в технике. Справочник в десяти томах. Москва «Машиностроение» 1990. Том 8.

10.Надежность ремонт машин. Москва «Колос» 2000- 497 с.

11.Надежность машин. Д.Н.Решетов, А.С.Иванов, В.З.Фадеев. Москва «Высшая школа» 1988-237 с.

12.Авдонькин  Ф.Н.   Изменение  технического  состояния   автомибиля   в  процессе эксплуатации. Изд.Саратовского университета, 1973, 192 с.

13.Алексеева П.Г. Машинам быть долговечными. Тула. Приокское кн. Изд, 1973, 136 с.

14.Борисов М.В. , Павлов И.А., Постиников В.М. Ускоренные испытания машин на износостойкость, как основа повышения их качества. М., Изд. Стандартов, 1976-352 с.

15.Базилевский А.Н. Аналитическая зависимость интенсивности ощущения вращения от угловой скорости. В кн.: Вопросы авиационной эргономики. Вып.І, Киев, 1972, 64-68 с. 16.ГОСТ 27.002 «Основные понятия. Термины и определения».

17. СТ РК МЭК 60812-2005 «Метод анализа вида и последствия отказов».

18. СТ РК МЭК 61025-2005 «Анализ дерева отказов».

19.ГОСТ 27.003-90 «Состав и общие правила задания требований по надежности».

20.ГОСТ 27.003-90 «Состав и общие правила задания требований по надежности».

Электронные учебники, УМКД, слайды, видео-фильмы, анимации, программы для ЭВМ, виртуальные лабораторные работы, презентации (номера, полные названия по модулям).