Ф.7.03-03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЭЗОВА

Кожабекова Г.А., Коштаева Г.Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по   выполнению практических   занятий  по дисциплине «Проектирование предприятий по производству молочных продуктов»

Шымкент 2018

Министерство образования и науки Республики Казахстан.

Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М. Ауэзова.

Кафедра:  «Технология и безопасность продовольственных продуктов »

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических занятий

по дисциплине «Проектирование предприятий по производству молочных продуктов»

для студентов специальности

5В072700-Технология продовольственных продуктов»

форма обучения: очная

Шымкент 2018

УДК  658.56 (072)

ББК    36

Составители: Кожабекова Г.А., Коштаева Г.Е.

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине «Проектирование предприятий по производству молочных продуктов» (Методические указания предназначены для студентов специальности  5В072700-Технология продовольственных продуктов»)

2018 -       с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Проектирование предприятий по производству  молочных продуктов»  и включают все необходимые сведения по выполнению тем практических занятий курса.

Методические указания предназначены для студентов специальности  5В072700-Технология продовольственных продуктов.

В методических указаниях изложены общие вопросы проектирования, основные факторы выбора технологической схемы молочного производства, алгоритм составления продуктового расчета.

Рецензент: Абишов М.Ж.

Рассмотрено и рекомендовано заседанием кафедры  ПИ и БПП (протокол №   от «   »     2018 г.) и методической комиссией высшей школы Т и ПИ (протокол  №   от  «   »                2018 г. )

Рекомендовано к изданию  Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2018_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2018

Ответственный за выпуск  Кожабекова Г.А.

| # Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение | 6 |
| Продуктовый расчет | 7 |
| Продуктовый расчет молока пастеризованного | 9 |
| Продуктовый расчет молока обезжиренного восстановленного | 10 |
| Продуктовый расчет молока цельного восстановленного | 11 |
| Продуктовый расчет кефира | 13 |
| Продуктовый расчет сметаны | 14 |
| Продуктовый расчет нежирного творога | 15 |
| Продуктовый расчет маслодельных заводов | 16 |
| Продуктовый расчет сыродельных заводов | 17 |
| Продуктовый расчет при переработке подсырной сывородки | 21 |
| Продуктовый расчеты производства молочных консервов | 24 |
| Примеры решения продуктового расчета пастеризованного молока | 25 |
| Задания для закрепления тем Критерий оценивания знаний обучающихся | 30 36 |
| Список рекомендуемой литературы | 37 |

Введение

Дисциплина  «Проектирование предприятий по производству молочных продуктов» является профилирующим в подготовке бакалавров по специальности 5В072700- «Технология продовольственных продуктов».

Цель практических занятий - приобретение студентами навыков технологического проектирования предприятий по продукции молочных производств, необходимых для работы над курсовыми работами и на заключительном этапе обучения – при выполнении дипломной работы.

Каждый студент получает индивидуальное задание и решает ряд инженерных задач по вопросам проектирования.

Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, включающая производство цельномолочной продукции, кисломолочной продукции и напитков, производство сметаны, кефира, простокваши, масло и сыра, а также других молочных продуктов.

Предприятия молочной промышленности делятся соответственно ее отраслям на цельномолочные, молочноконсервные, маслодельные, сыродельные, заводы сухого обезжиренного молока и заменителя цельного молока, заводы (цехи) плавленых сыров. Они различают не только по профилю, но и по количеству перерабатываемого молока. Предприятия разной мощности оснащаются различными по производительности и по количеству технологическим и вспомогательным оборудованием, имеют различные производственные площади. Для различных по типу и мощности предприятий требуются соответствующие проектные решения.

Продукция молочной отрасли – незаменимый продукт для организма человека. Удельный вес отрасли в общих объемах пищевой промышленности занимает около 20-32%. Основным сырьем является - молоко.

Практическое занятие № 1

Продуктовый расчет

Продуктовый расчёт позволяет по заданной массе сырья определить получаемые массы полуфабрикатов, вторичного сырья и готовой продукции рассчитать потребную массу сырья и получаемые массы полуфабрикатов и вторичного сырья.

Результаты продуктового расчёта используются при определении объёмов производства, потребностей в электроэнергии, вспомогательных материалах, воде и тому подобном, а также при подборе технологического оборудования.

Продуктовый расчёт ведут на смену суток максимального поступления молока. Оптимальная мощность всех предприятий, кроме цельномолочных, рассчитывается исходя из объёмов закупок молока на перспективу в принятой сырьевой зоне. При  определении мощности предприятий цельномолочной промышленности за основу расчёта принимается численность населения в перспективе и физиологические нормы потребления  цельномолочной продукции (в пересчёте на молоко).

Рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов в среднем на душу населения, принятые ВОЗ, составляют, кг/г:

Молоко цельное ………………………………..128,0

Молоко обезжиренное …………………………18,2

Масло животное ………………………………..5,5

Творог и сырково-творожные изделия ………..9,1

Сметана и сливки ……………………………….6,6

Сыр ………………………………………………6,6

Всего в пересчёте на молоко …………………405,6

Указанные нормы потребления сметаны и сливок приняты из расчёта массовой доли жира в них 20%, а творога 18%.

Рассчитав сменную мощность предприятия, можно перейти  непосредственно к продуктовому расчёту. При проектировании предприятий по выработке цельномолочной продукции необходимо распределить поступающее на завод молоко по ассортименту выпускаемой продукции.

Молоко

(массовая доля жира 3,6 %)

Молоко на сепарирование                                               Молоко на нормализацию

Сливки 20% жирности   Молоко    Сливки 50% жирности    Сливки                  Молоко

обезжиренное                               25,5 % жирности            нормализованное

(массовая доля жира  3,25%)

Сливки                                                            Творог

Пастеризованные                   обезжиренный

20% жирности

Сыворотка                          молоко

пастеризованное

Закваска          Сыворотка                     (3,25% жира)

обогащённая

Сметана            Кефир

25% жирности

Закваска

Простокваша

Практическое занятие № 2

Продуктовый расчет молока пастеризованного

Определим потребность в сырье для производства 2000 кг молока пастеризованного с массовой долей жира 2,5 %.

По массе готового продукта определим массу нормализованного молока с учетом предельно допустимых потерь молока при приемке, обработке и фасовании по формуле

Мн.м = Мгп Р1000  ,	                                                                                      (1)

где: М н-масса нормализованного молока, кг;

Мгп –масса готового продукта, кг;

Р-норма расхода нормализованного молока на 1т продукта, кг/т, по

Приказу Госагропрома №1025 равен 1011,5

Мн=2000*1011,51000=2023кг

Рассчитаем массовую долю жира в нормализованном молоке :

Жн,м=Жгп+Жобм                                                                                       (2)

где:  Жн, Жгп  -соответственно массовая доля жира в нормализованной смеси

и  в готовом продукте ,%

Ж обм – массовая доля жира в молоке обезжиренном

Жн=2,5+0,05=2,55.

Так как массовая доля жира в нормализованном молоке меньше, чем в цельном молоке, проведем процесс нормализации обезжиренным молоком смешением по формуле

Мц.м=Мн.м*(Жн-Жобм)Жц.м-Жобм,                                                                                               (3)

где Мц - масса цельного молока, кг;

Жо , Жс,  Жц  -массовая доля жира в молоке обезжиренном, сливках, молоке цельном, %.

Мц=2023*(2,55-0,05)3,6-0,05=1424,6кг

Необходимую массу обезжиренного молока определим по формуле

Мц=Мн*(Жц-Жн)Жц-Жо ,                                                                                                       (4)

Мо =2023*(3,6-2,55)3,6-0,05=598,4 кг

Определим  массу цельного молока для получения 598,4 кг молока обезжиренного в результате сепарирования по формуле

Мц=Мо*Жс-Жо*100Жс-Жц*(100-П1) ,                                                                                             (5)

где П1-потери обезжиренного молока при сепарировании , %.

Мц  =598,421-0,05*10021-3,6*(100-0,4)=723,38 кг

Масса сливок, получения  при сепарирования молока цельного, рассчитывается по формуле

Мц=Мц*Жм-Жо*(100-П1)Жс-Жо*100,                                                                            (6)

Мс=723,38*3,6-0,05*(100-0,32)21-0,05*100=122,19 кг

Практическое занятие № 3

Продуктовый расчет молока обезжиренного восстановленного

Обезжиренное молоко, полученное при нормализации в призводстве различных молочных продуктов, может использоваться для получения нежирных пищевых продуктов ( СОМ, сгущенного нежирного молока с сахаром, напитков, творога и др), в производстве кормов и белковых концентратов, например казеина.

Казеин. Сырьем для производства казеина служит обезжиренное молоко. Продуктовый расчет казеина выполняют в соответствии со схемой представленной на рис

Рассмотрим методики  продуктовых расчетов при производстве восстановленных молочных продуктов: молока цельного и молока обезжиренного.

Масса сухого обезжиренного молока Ссух.об (кг  на 1000 кг продукта)  с учетом фактической растворимости  R рассчитывается по формуле

Ссух.об= 100*СпоR                                                                                                                                            (7)

где    Ссух.об –масса обезжиренного молока (100%-ной растворимости)

рассчитывается по рецептуре.

На выработку 1000 кг обезжиренного молока необходимо, кг :

Молока сухого обезжиренного 100% растворимо………...……….95,5

Воды питьевой……………………………………….…………………913,5

Итоги…………………………………………………………………....1009,0

Практическое занятие № 4

Продуктовый расчет молока цельного восстановленного

Определим массу сухого цельного молока Ссух.ц, необходимую для получения 1000кг пастеризованного молока при следующих показателях:

- Норма расхода нормализованного молока на 1 т продукта (кг/т) Р= 1012,6кг;

- Растворимость сухого цельного молока R= 98%;

- Жгп= 3,2%;

- Жсух.ц= 25,5%.

Рассчитаем массу (закладка) сухого молока Ссух.ц с массовой долей жира 25 или 20% с учетом его фактической растворимости, кг на 1 т восстановленного молока по формуле

Ссух.ц=100 ∙Р ∙ЖгпR∙ Жсух,                                                                                                 (8)

где Р – норма расхода сырья на 1 т пастеризованного молока с учетом потерь

при 100% растворимости сухиих молочных продуктов, принимается в соответствии с приказом № 1025, кг/т [17];

R – фактическая растворимость сухго цельного молока воде используемой предприятием для восстановления молока, %;

Жгп – массовая доля жира в восстановленном молоке,%;

Жсух.ц – фактическая массовая доля жира в сухом цельном молоке, %;

Ссух.ц = 100∙1012,6∙3,298∙25,5 = 129,7кг.

Определение массы воды В (кг на 1000кг продукта), необходимый для восстановления сухого молока, проводится по формуле:

В=Р-Ссух.цR100;                                                                                                          (9

В = 1012,6 - 129,7 ∙98100 = 885,5кг.

Следовательно, на 1 т пастеризованного молока необходимо, кг:

сухого цельного молока………………………………………….129,7

воды питьевой……………………………………………………. 886,0

Итого………………………………………………………………. 1015,2

Выход готового продукта………………………………………... 1000,0

В случае, когда необходимо получить молоко цельное восстановленное из сухих сливок и обезжиренного сухого молока выполняют расчеты по следующей методике.

Условия для расчета: Р = 1012,6кг; Rс = 98%; Жгп = 3,2%; Жс = 43%; Rо = 98%.

Масса сухих сливокСс с учетом фактической растворимости и массовой доли жира, кг на 1 т восстановленного молока определяется по формуле

Сс=100 ∙Р ∙ЖгпRс∙ Жс,                                                                                                    (10)

где жс – фактическая массовая доля жира в сухих сливках,%.

Сс = 100 ∙1012,6 ∙3,298 ∙ 43 = 76,89кг.

Определим массу сухого обезжиренного молока Ссух.об, необходимую для получения 1т пастеризованного молока, по формуле (7) с учетом рецептуры:

Ссух.об =100 ∙46,598  = 47,45кг.

Массу воды В при выработке пастеризованного молока из сухого обезжиренного молока и сухих сливок расчитывают по формуле

В=Р-Ссух.обRо100 - СсRс100 .                                                                                          (11)

В = 1012,6 - 47,45 ∙98100 - 76,93 ∙98100 = 891,1кг.

Следовательно, на 1 т пастеризованного молока потребуется, кг:

сухого обезжиренного молока……………………………………… 47,45

сухих сливок………………………………………………………….. 76,89

воды питьевой………………………………………………………… 890,75

Итого…………………………………………………………………... 1015,1

Выход готового продукта…………………………………………….. 1000,0

Практическое занятие № 5

Продуктовый расчет кефира

Рассмотрим пример продуктового расчета 1000 кг кисломолочного напитка с массовой долей жира 2,5 %, расфасованного в пакеты из полиэтиленовой пленки по 0,5 дм3.

По массе готового продукта определяют массу нормализованного молока с учетом предельно допустимых потерь молока при приемке, обработке и расфасовке по формуле (1):

К= 1000×1011,71000=1011,7 кг.

Массу бактериальной закваски рассчитывают по формуле

М3=Мн×К3100,                                                                                                     (12)

где: К3 — массовая доля бактериальной закваски в нормализованной смеси,  %.

М3=5×1011,7100=50,59 кг

Массовую долю жира нормализованного молока Жн и его массу Мн* до внесения бактериальной закваски рассчитывают по следующим формулам

Жн=100Жгп+0,05-Ж3×К3100-К3,                                                                               (13)

Мн*=Мн-М3,                                                                                                (14)

Жн=1002,5+0,05- 0,05×5100-5=2,68% ,

Мн*=1011,7-50,59=961,11 кг.

Расчет массы молока цельного для нормализации выполняют по следующей формуле

Мц=Мн*×(Жн-Жо)Жц-Жо ,                                                                                            (15)

Мц=961,11×(2,68-0,05)3,5-0,05=732,67 кг

Расчет массы обезжиренного молока для нормализации выполняют по формуле

Мо=Мн*×(Жц-Жн)Жц-Жо ,                                                                                            (16)

М0=961,11×(3,5-2,68)3,5-0,05=228,44 кг

Практическое занятие № 7

Продуктовый расчет сметаны

Рассчитаем потребность в сырье для производства сметаны с массовой долей жира 15%, расфасованной в стаканчики из полистирола по 0,2кг.

По массе готового продукта определяют массу нормализованной смеси (сливки плюс закваска) с учетом потерь при производстве и фасовании:

МнМгп∙Рпр∙Руп1000∙1000,                                                                                                     (17)

где: Рпр,Руп- норма расхода нормализованной смеси на 1т сметаны,

соответственно, при производстве и упаковке, кг/т.

Мн465∙1007∙1006,71000∙1000=471,4кг.

Массовая доля жира в нормализованной смеси до внесения закваски определяют по формуле:

Жн=  100∙Жгп-Кз∙Жз100-Кз.                                                                             (18)

Жн=100∙15-5∙0,05100-5=15,79%.

Затем определяют массу бактериальной закваски (Мз) и массу сливок до внесения закваски (Мн*) по формулам (19) и (20):

Мз=Мн∙Кз100,                                                                                                    (19)

Мн*=Мн-Мз                                                                                                   (20)

Мз=471,4∙5100=23,6кг,

Мн*=471,4-23,6=447,8кг.

Массу молока (Мц), которую нужно просепарировать, определяют по формуле

Мц=Мн*∙(Жс-Жо)∙100Жц-Жо∙(100-П).                                                                          (21)

Мц=447,8(15,79-0,05)∙100(3,5-0,05)∙(100-0,32)=2049,6кг.

Массу обезжиренного молока (Мо), полученного при сепарировании, определяют по формуле

Мо=Мц∙(Жс-Жц)∙(100-П)(Жс-Жо∙100.                                                               (22)

Мо=2049,6(15,79-3,5)∙(100-0,4)(15,79-0,05)∙100=1593,9кг.

Практическое занятие № 8

Продуктовый расчет нежирного творога

Определим массу  творога  нежирного, вырабатываемого из 6000кг молока обезжиренного.

Рассчитаем массовую долю белка в цельном (Бц) и обезжиренном молоке (Бо) по формулам (23) и (24):

Бц=0,5*Жц+1,3;                                                                                           (23)

Бо= Бц*(100-Жо)/100-Жц;                                                                          (24)

Бц= 0,5*3,6+1,3=3,1%;

Бо= 3,1*(100-0,05)/100-3,6=3,21%;

Норму расхода обезжиренного молока на 1т нежирного творога определяют по формуле:

Ро=В*100(1+П/100)/Бо;                                                                             (25)

Где Ро- норма расхода обезжиренного молока на 1т нежирного творога,

кг/т;

В-расход белка для производства 1т нежирного творога ( в зимнее-

весенний период 240кг/т, летнее-осенний-235кг/т);

П- потери обезжиренного молока при приемке, пастеризации,

охлаждении, хранений.

Ро= 235*100*(1+3,32/100)/3,21=7564кг;

За норму расхода Ро на 1т нежирного творога и массу обезжиренного молока на его производство-6000кг, рассчитаем массу творога;

Мтв=6000*1000/7564=793кг;

Или с учетом потерь при фасовании во фляги  (МТВ*), Р=1000,6кг/т по формуле (26) масса продукта составит

Мтв*=Мтв*1000/Р;                                                                                       (26)

Мтв*=793*1000/1000,6=792,8кг;

Масса закваски с учетом потерь по формуле

Мз=Кз*Мо*100/100-П,                                                                                 (27)

Мз= 0,05*6000*100/100-0,6=302кг.

Масса сыворотки составляет 80% от массы смеси.

Мсыв= 6000*0,8=4800кг.

Практическое занятие № 9

Продуктовый расчет маслодельных заводов.

При выработке масло методом преобразование высокожирных сливок их массу (Мвжс) определяют по формуле:

Мвмс=Мс(Жс-Жпх)Жвмс-Жпх100-Пвмс100,                                                                            (28)

Где: Жвмс – массовая доля жира высокожирных сливок,%;

Пвжс – потери при производстве масла методом преоброзования

высокожирных сливок,%.

Жпх- массовая доля жира в пахте, %

При выработке масла сбиванием сливок массу масло рассчитывают по формуле:

Ммс=Мс (Жс-Жпх)Жмс-Жпх100-Пмс100,                                                                              (29)

где: Жмс- массовая доля жира масло,%;

Пмс – потери при производстве масло сбивания сливок,%.

Массу пахты рассчитывают по формуле:

Мпх=Мс (Жмс-Жс)Жмс-Жпх100-Ппх100,                                                                               (30)

Где: Ппх – патери пахты,%.

Практическое занятие №10

Продуктовый расчет сыродельных заводов.

По массе молока, предназначенные для выработки сыра, определяют массу нормализованного молока, рассчитав предварительно массовую долю жира  в нормализованном молоке.

Жн=К*Бц*Жсв100,                                                                                                (31)

где: Бц – массовая доля белка в цельном молоке,%

Жсв – массовая доля жира в сухом веществе сыра,%

К – коэффицент установленный для сыров с различной массовой

долей жира.

Определяют массу нормализованного молока (Жн>Жц)

Мн=Мц(Жс-Жц)Жс-Жн.                                                                                            (32)

При условии  Жн>Жц массу нормализованного молока определяют по формуле:

Мн=Мц(Жн-Жо)Жц-Жо                                                                                             (33)

По массе нормализованного молока рассчитывают массу зрелого сыра

Мз.сыр=Мн (Жн-Жсыв)Жа.с-Жсыв100-Пж100,                                                                         (34)

где: Пж – предельно допустимые потери жира при производстве и

созревании сыра в зависимости от вида сыра,%

Жа.с – абсолютное содержание сыра в сыре,%

Абсолютное содержание жира в сыре (Жа.с) определяют по формуле:

Жа.с=Жсв (100-Всыр)100,                                                                                   (35)

Где: Всыр – массовая доля влаги в сыре;

Пж – потери жира,%

Показатель Пж и Всыр выбираются в соответствии с нормативной

документацией.

Масса сыра из под пресса:

Мсыр=Мз.сыр*100100-Усыр,                                                                                           (36)

Мз.сыр – масса зрелого сыра,кг

Усыр – убыль сыра,%.

Показатель Усыр выбирается согласно нормам технологического проектирования.

Количество головок сыра расситывают по формуле

Кн.м=Мз.сыр*100Мг,                                                                                          (37)

где: Мг – масса головки сыра,кг

Масса сыворотки составляет 80 % от массы нормализованного молока.

Пример. На производства сыра российского направляется 50 000 кг молока.

По массе молока, предназначенного для производства сыра, определяют массу нормализованного молока, предварительно рассчитав массу белка и жира.

Массовую долю белка молока определяют по формуле:

Бм=АЖм+В=0,38∙3,7+1,7=3,1 %,                                                 (38)

где: А, В — коэффициенты (в зависимости от периода лактации значение А колеблется в пределах0,35…..0,45; В= 1,5.,.2,0).

Массовая доля жира в смеси с учетом содержания белка в молоке:

Жн.м=К∙Бм∙Жсв 100=2,15∙3,1∙51100=3,3 %,

где К— коэффициент, установленный для сыров с массовой долей жира 50      % (К= 2,09…2,15).

Массу нормализованного молока определяют по формуле (32), если Жнм < Жм:

Мн=50000(35-3,7)35-3,3=49369,1 кг.

Массу сливок, полученных в результате нормализации молока на сепараторе-нормализаторе, определяют по формуле:

Мс=ММ(Жм-Жн.м)Жс-Жн.м∙100-П100,                                                                               (39)

где: П— потери сливок при сепарировании, % (согласно приказу № 1025);

Мс=50000(3,7-3,3)35-3,3∙100-0,4100=628,4 кг

Массу закваски, приготовленной из нормализованной смеси, идущей на выработку сыра российского, определяют по формуле:

Мз=Мн.м∙0,7100∙100100-П ,                                                                                           (40)

где 0,7 — согласно технологической инструкции доза внесения закваски при производстве сыра российского 0,5…1,5 %;

П — потери, %;

Мз=49369,1∙0,7100∙100100-0,6=347,7 кг.

Массу зрелого сыра вычисляют по формуле:

Мз.сыр=Мн.м∙1000Р,                                                                                                     (41)

где: Р- норма расхода нормализованного молока на 1 т сыра;

Мз.сыр=49369,1∙100010970=4500,4 кг.

Массу зрелого сыра с учетом усушки вычисляют по формуле:

Мп.с=Мз.сыр∙100100-Ус,                                                                                                         (42)

где: Ус — норма усушки сыра в период созревания, % (в пленке — 5,3 %);

Мз=4500,4∙100100-5,3=4752,3 кг.

Количество головок сыра при расчетной массе головки 8 кг:

Кг.с=47526,38=594 шт.

Масса сыворотки (Мсыв) составляет 80 % массы нормализованного молока при производстве твердых сыров:

Мсыв = 49369,1 -0,80 = 39495,3 кг.

Массу подсырных сливок определяют по формуле:

Мп.с=Мсыв(Жсыв-Жо.сыв)Жп.с-Жо.сыв∙100-П100,                                                                   (43)

где Мсыв — масса сыворотки, кг;

Жо.сыв— массовая доля жира в обезжиренной сыворотке, %;

Жп.с— массовая доля жира в подсырных сливках, полученных при сепарировании сыворотки, %;

П - предельнодопустимые потери жира при сепарировании сыворотки (П=0,4%).

Мп.с=39495,3(0,36-0,1)35-0,1∙100-0,4100=293,4 кг

Массу обезжиренной подсырной сыворотки вычисляют по формуле:

Мо.сыв=Мп.сыв-Мп.с∙ 100-П100,                                                                         (44)

где: Мп.сыв — масса подсырной сыворотки, кг; Мп.с — масса подсырных сливок, кг.

Мо.сыв= (39495,3 - 293,4) ∙ 0,995 = 39006 кг.

Масса несоленой сыворотки 60 %:

Мнес.сыв= 39006 ∙ 0,60 = 23403 кг.

По массе жирной сыворотки определяют массу полученных при ее сепарировании подсырных сливок:

Мнес.сыв=Мсыв(Жсыв-Жо.сыв)Жс-Жо.сыв∙ 100-П100,                                                              (45)

По массе сливок определяют массу подсырного масла по формуле (29) и массу пахты - (30).

Практическое занятие № 11

Продуктовый расчет при переработке подсырной сывородки

Продуктовый расчеты продуктов из вторичного молочного сырья производятся с учетом специализации предприятия и его технческой оснащенности. В качестве примера представлен продуктовый расчет производства молочного сахара, казеина и белковых сывороточных концентратов с применением баромембранной технологии.

Молочный сахар

Схема продуктового расчёта

Кислая сыворотка или

Кислота и щелочь                                     обезжиренная сыворотка

Осветлённая сыворотка                                                 Альбуминовый творог и

альбуминовое молоко

Выпаренная           Сгущенная сыворотка

Влага при                                                      Меласса

сгущении

Молочный сахар сырой 	Выпаренная влага

При сушке

Молочный сахар сухой

Молочный сахар – сырец

По массе обезжиренной сыворотке определяют массу молочного сахара-сырца, принимая расход обезжиренной сыворотки на 1т молочного сахара 41 т ,кг

Мсах = М об.сыв. / 41

Массу влаги , выпаренной при сушке, определяют о формуле , кг

Wс = Мц.сах – М сах,                                                                                   (46)

где: Мц.сах– масса молочного сахара после центрифугирования, кг

Мц.сах= М сах х Л сах / Л ц.сах

где: М сах – масса готового сахара-сырца, кг

Л сах – массовая доля лактозы в готовом молочном  сахаре- сырце (Л сах=93%).

Л ц.сах – массовая доля лактозы в центрифугированном молочном сахаре

( Л ц.сах=  81…….85%).

Массу выпаренной  влаги пари сгущении определяют по формуле, кг

W cг = М о.сыв – М сг.сыв,                                                                             (47)

где: М о.сыв – масса осветлённой сыворотки (определяют по разности между массой обезжиренной сыворотки, идущей на производство молочного сахара,  и массой альбуминного творога и альбуминного молока), кг;

М сг.сыв – масса  сгущённой сыворотки, кг.

М о.сыв = М об. сыв – 0,03 М об.сыв

Где:  М об.сыв – масса обезжиренной сыворотки, кг.

Массу сгущённой сыворотки рассчитывают по формуле, кг

М сг.сыв = (М о. сыв х С о.сыв ) / С сг.сыв,                                                         (48)

где:С о. сыв – массовая доля сухих веществ в осветлённой сыворотке

(С о.сыв =  5,9…..6,1%);

С сг.сыв – массовая доля сухих веществ в сгущённой сыворотке

(С сг.сыв = 60….62%)

Выход альбуминного творога принимают 3%, альбуминного молока 6% от массы обезжиренной  сыворотки. Массу кислой сыворотки для подкисления определяют по формуле, кг

М к.сыв = (М об.сыв х (Кж –К сыв)) / (Кк.сыв – Кж),                                 (49)

где Кж – желаемая кислотность сыворотки после подкисления

(Кж = 30……35);

К сыв – кислотность вежей сыворотки ( К сыв. = 14ºТ);

К к.сыв – кислотность кислой сыворотки (К к.сыв =150ºТ);

Рафинированный молочный сахар

Массу рафинированного молочного сахара определяют исходя из расхода молочного сахара-сырца на 1 т готового продукта (1,8т), кг

М р.сах = М сах / 1,8

Молочный сахар-сырец после центрифугирования растворяют  в воде из расёта:

- на 100 кг сухого-сырца 40-50 л воды;

-на 100 кг влажных кристаллов 30 л воды

Масса сырого рафинированного молочного сахара после центрифугирования, кг

М ц.р = М р.сах х 99,5 / 85

Масса выпаренной влаги при сушке, кг

W ср = М ц.р – М р.сах,                                                                                (50)

Сгущенная и сухая сыворотка

Масса сгущенной сыворотки определяют по формуле, кг

М сг.сыв = ((М об.сыв х С об.сыв ) / С сг.сыв) х (100-п /100),                                (51)

где: С об.сыв – массовая доля сухих веществ в обезжиренной сыворотке, %

С сг.сыв – массовая доля сухих веществ в сгущённой, %;

п – предельно допустимые потери сухих веществ при сушке, %

Масса выпаренной влаги при сгущении, кг

W сг = (М об.сыв – М сг.сыв ),                                                                         (52)

Массу сухой сыворотки определяют по формуле, кг

М с.сыв= (М сг.сыв х С сг.сыв / С с.сыв) х ( (100-п ) / 100 ),                              (53)

где: С с.сыв – массовая доля сухих веществ в сухой сыворотке,%

п - предельно допустимые потери сухих веществ при сушке,%

Массу выпаренной влаги при сушке, кг

W с = М сг.сыв – М с.сыв,                                                                             (54)

Практическое занятие №12

Продуктовый расчет молочных консервов

Продуктовый расчёт молочных консервов ведут от сырья к готовому продукту. На выработку консервов, направляют всё поступающее на завод молоко минус молоко, пошедшее  на производство продуктов для местного населения. В продуктовом расчёте необходимо учесть обязательный возврат обезжиренного молока. Всё молоко, предназначенное для выработки молочных консервов, делят по видам продуктов.

Сгущенное молоко с сахаром

Схема расчёта

Цельное молоко                                                                         Сахар             Вода

Сливки или обезжиренное                                                         Сахарный сироп

молоко

Нормализованное  молоко

(цельное + обезжиренное или цельное + сливки)

Сгущенное молоко                                                         Выпаренная влага

Сначала определяют массовую долю жира в нормализованном молоке по формуле, %

Сначала определяют массовую долю жира в нормализованном молоке по утончённой формуле С.М.Баркана, %

Ж н.м = (100 х А х Ом / 100 – Ж ц.м ) +А х Ом,                                                 (55)

где: А – отношение массовой доли жира

Жсг к массовой доле СОМО  Осг в сгущенном молоке;

Ом – массовая доля СОМО в цельном молоке, %

По массе молока, предназначенного для производства сгущённого молока с сахаром, определяют массу нормализованного молока и сливок или обезжиренного молока:

Мпр = М н.м х Ж н.м / Ж пр,                                                                                    (56)

Массу сахара рассчитывают по формуле, кг

Мсах= (Мсг х Zсг / 100) х (100/100-п),                                                                  (57)

М сах = (М н.м х Ж н.м / 100) х (Z сах / Ж пр),                                                         (58)

где: Zсг – массовая доля сахара в сгущенном молоке, %

П – предельно допустимые потери сахара, %

Массу выпаренной влаги при сгущении определяют по формуле,%

Wcг = М н.м (I – I / п ),                                                                                         (59)

где: П- степень сгущения, равная отношению массовой доли жира или СОМО в готовом продукте к массовой доли жира или СОМО в нормализованном молоке.

Сухое обезжиренное молоко

Расчёт выполняют аналогично расчёту сухого цельного молока по содержанию сухих веществ.

Казеин

По массе обезжиренного молока определяют массу казеина-сырца, %

М к.с = (М об х С об х К с) / (100-В каз.с),                                                            (60)

где: С об – массовая доля сухих веществ в обезжиренном молоке, %

Кс- коэффициент использования сухих веществ в производстве казеина-

сырца (кс=0,276);

В каз.с – массовая доля влаги в казеине – сырце, %

Массу сухого казеина определяют по формуле, %

М с.к = ( М об х С об х Кс’) / (100-Вск),                                                                (61)

где: К’с – коэффициент использования сухих веществ в производстве сухого

казеина ( К’с=0,268);

В ск- массовая доля влаги в сухом казеине ( Вск=10,5%).

Массу влаги, выпаренной при сушке казеина, определяют по разности между казеином-сырцом и сухим казеином, кг

W к = М к.с – М с.к,                                                                                          (62)

Примеры решения продуктового расчета пастеризованного молока

Пастеризованное молоко

Прежде чем приступить к расчету, все количество пастеризованного молока, которое должно быть выработано, делят в зависимости от вида расфасовки на количество молока во флягах, цистернах, пакетах и так далее, поскольку от вида расфасовки зависят нормы расхода сырья.

По массе пастеризованного молока определяют массу нормализованного молока с учетом предельно допустимых потерь при приемке, обработке и розливе молока:

М н.м = 1000 М п.м Р н.м,

где: М п.м – масса пастеризованного молока, кг;

Р н.м – норма расхода нормализованного молока на 1 т пастеризованного

молока в зависимости от вида расфасовки и мощности завода, кг.

Потери нормализованного молока при производстве пастеризованного молока составят:

П н.м = М н.м – М п.м.

Дальнейший порядок расчета зависит от выбранной схемы нормализации: смешением (схема № 1) или в потоке (схема № 2).

Схема I

По массе нормализованного молока определяют его составляющие: цельное М ц.м обезжиренное молоко М о.м или  цельное молоко и сливки Мсл, кг

М н.м = М ц.м + М о.м, если Ж н.м < Ж ц.м,

М н.м = М ц.м + М сл, если Ж н.м >Ж ц.м,

где: Ж ц.м- массовая доля жира в цельном молоке, %

Ж н.м – массовая доля жира в нормализованном молоке, %.

В первом случаи массу цельного молока и обезжиренного молока пределяют по формулам:

М ц.м =М н.м (Ж н.м – Ж о.м )/ Ж ц.м – Ж о.м

М о.м = М н.м (Ж ц.м – Ж н.м)/ Ж ц.м – Ж о.м

где : Ж о.м – массовая доля жира в обезжиренном молоке, %

Проверка: М н.м =  М ц.м + Ж о.м

Во втором случае массу цельного молока и сливок определяют по формулам:

М ц.м = М н.м ( Ж сл – Ж н.м ) / Ж сл – Ж ц.м

М сл = М н.м ( Ж н.м – Ж ц.м ) / Ж сл  – Ж ц.м

где: Ж сл – массовая доля жира в сливках, %

Проверка: М н.м = М ц.м + М сл

Схема 2

По массе нормализованного молока определяют массу цельного молока, необходимого для нормализации, и массу сливок (обезжиренного молока), получаемых при этом:

М ц.м= М н.м + М сл, если Ж н.м < Ж ц.м,

или                      М ц.м = М н.м + М о.м, если Ж > Ж ц.м

В первом случаи:

М ц.м = М н.м (Ж сл – Ж н.м ) / Ж сл – Ж ц.м,

М сл= М ц.м (Ж ц.м – Ж н.м ) / Ж сл – Ж н.м  х  100-п / 100,

где: п сл – предельно допустимые потери сливок при нормализации, %.

Во втором случаи:

М ц.м = М н.м (Ж н.м – Ж о.м) / Ж ц.м – Ж о.м

М о.м = М ц.м ( Ж н.м – Ж ц.м ) / Ж н.м – Ж о.м  х  100 - п / 100,

где: п о.м.– предельно допустимые потери обезжиренного молока, %

В расчётах принимают массовую долю потери обезжиренного молока на 0,05% больше массовой доли жира в продукте. Жирность обезжиренного молока 0,05%, жирность сливок – в зависимости от дальнейшей переработки.

В производстве топлённого молока массовую долю жира пастеризованного молока принимают с учётом потерь влаги на испарение при топлении:

Ж н.м = Ж н.м *94,5 / 100

где: Ж н.м – массовая доля жира в нормализованном молоке, равная

массовой доле жира в готовом продукте, %.

Массовую долю жира нормализованного молока до внесения закваски на обезжиренном молоке рассчитывают по формуле:

Ж н.м = 100*Жн.м – Кз*Жз / 100 – Кз

где: Ж н.м – массовая доля жира в нормализованном молоке после

заквашивания ( равная жирности продукта),%

Жз – массовая доля жира в закваске на обезжиренном молоке, % ( равная

0,05%);

Кз – количество закваски по технологической инструкции, %.

При расчёте ряженки после определения массы нормализованного молока на выработку продукта рассчитывают массовую долю жира  нормализованного молока перед заквашиванием по формуле:

Ж н.м = Жр+Кз/100 (Жр – Жз),

где : Жр – массовая доля жира в готовом продукте,%

Кз – количество закваски, %

Жз – массовая доля жира в закваске, %

Далее определяют массовую долю жира в нормализованном молоке перед тепловой обработкой с учётом потерь на испарение влаги без потерь жира (5,5%):

Жн.м=Жн.м*94,5/100

Массу нормализованного молока с массовой долей жира Ж н.м, определяют по формуле:

М н.м= 100*Мн.м/(100+Кз)*0,945

где:  М н.м – масса нормализованного молока на производство ряженки, кг.

Кз – масса закваски, %

Дальнейший расчет обусловлен выбранной схемой нормализации. Расчет сырья для производства белкового молока производят по рецептурам, при этом вначале определяют количество каждого компонента, после чего находят количество цельного и обезжиренно-12 го молока, необходимого для получения рассчитанного количества молока указанной в рецептуре жирности.

Примеры решения задачи

Рассчитать состав смеси для получения 2000 кг белкового молокас массовой долей жира 1 %. Содержание жира в цельном молоке 3,7 %.

Норма расхода нормализованного молока при производстве белкового молока с розливом в пакеты «Тетра Брик» по 0,5 л составляет 1008,2 кг на 1т.

Решение:

С учетом редельно допустимых потерь для получения 2000 кг белкового молока требуется нормализованное молоко массой

Мн.м = 1000 2000 1008,2= 2016,4 кг.

По рецептуре для получения 1 т белкового молока без учета потерь требуется: 669,5 кг молока обезжиренного; 296,8 кг молока  цельного с массовой долей жира 3,2 %; 33,7 кг молока сухого обезжиренного с массовой долей жира 0,5 %, содержащего 95 % сухих веществ, 100 %-й растворимости.

Для получения 2016,4 кг нормализованного молока потребуется соответственно молока:

– обезжиренного

1000* 669,5 *2016,4 = 1350,0 кг;

– с массовой долей жира 3,2 %

1000* 296,8* 2016,4 = 598,4 кг;

– сухого обезжиренного

1000* 33,7* 2016,4 = 68,0 кг.

Для получения 598,4 кг молока с массовой долей жира 3,2 % необходимо:13 – цельное молоко с массовой долей жира 3,7 %

Мц.м = 3,7* 0,05* 598,4* (3,2-0,05) = 516,4 кг;

– обезжиренное молоко

Мо.м = 3,7* 0,05* 598,48 (3,7- 3,2) = 82,0 кг.

Общее количество обезжиренного молока, необходимого для получения 2000 кг белкового молока, составит: 1350,0 + 82,0 = 1432,0 кг.

Жидкие кисломолочные продукты

По количеству намеченных к выпуску кисломолочных продуктов определяют количество нормализованной смеси Мн.см отдельно  для каждого продукта и вида его расфасовки:

Мн.см = 1000Мк.пр Рн.см,

где: Мк.пр – масса кисломолочного продукта, кг;

Рн.см – норма расхода нормализованной смеси на 1 т продукта в

зависимости от мощности завода, вида расфасовки и способа производства, кг.

Под массой нормализованной смеси понимают общую массу всех компонентов, предусмотренных рецептурой: нормализованного по массовой доле жира молока, закваски, сухого обезжиренного молока, вкусовых наполнителей и т. д.

Потери нормализованной смеси при производстве жидких кисломолочных продуктов П н.см составят П н.см = М н.см – М к.п.

Количество бактериальной закваски М зак при пересадочном способе ее производства рассчитывают по формуле:

М зак = 100 М н.см К зак,

где К зак – количество закваски по технологической инструкции, %.14

Если в состав смеси входят только нормализованное по массовой доле

жира молоко и закваска, приготовленная на молоке такой же жирности, то:

Ж н.м = Ж зак = Ж к.пр,

где: Ж н.м, Ж зак и Ж к.пр – массовая доля жира в нормализованном молоке,

закваске и кисломолочном продукте, соответственно, %.

В этом случае масса нормализованной смеси численно равна массе нормализованного молока (с учетом входящей в нее массы закваски).

Если же закваска приготовлена на обезжиренном молоке или на молоке с другой (по сравнению с нормализованным молоком) жирностью (Жзак # Жн.м), то массовую долю жира в нормализованном молоке до внесения закваски рассчитывают по формуле:

Жн.м = Жзак Жк.пр Жзак 100 К 100 Ж К Ж.

Массу нормализованного молока определяют по разности между массой нормализованной смеси и массой закваски

Мн.м = Мн.см – Мзак.

Далее расчет ведут как для питьевого молока.

Если в состав нормализованной смеси помимо нормализованного по массовой доле жира молока и бактериальной закваски входят и другие компоненты (сухое обезжиренное молоко, сахар-песок, плодово-ягодный сироп и т. д.), то расчет массы компонентов производят по рецептуре кисломолочного продукта (так же, как и для белкового молока).

Задания для закрепления тем:

Вариант № 1

1. Цель роектирования.

2. Выполнить продуктовый расчет питьевого пастеризованного молока с массовой долей жира 2,5 %. Масса готового продукта 8000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке 3,4 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого резервуарным способом в пакетах вместимостью 500 см3

на городском молочном заводе мощностью 60 т молока в смену.23

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 2

1. Проектные работы.

2. Рассчитать необходимое количество компонентов смеси, испаренной влаги при сгущении и сушке при производстве молока цельного сухого с массовой долей жира 25 %. Мсух.мол = 2000 кг; Жпр = 26,1; СОМОпр = 71,0 %; Жц.м = 3,5 %; ρц.м = 1028 кг/м3; СВсг.пр = 46 %; Всух.пр = 4 %; Пж = 1,1 %; Псомо = 0,9 %.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 3

1. Типовое проектирование.

2. Рассчитать рецептуру 2000 кг смеси сливочного мороженого

(молочного жира – 10,0 %; сахарозы – 14,0 %; СОМО – 10,0 %, сухих

веществ стабилизатора – 1,5 %) из следующего сырья: цельное молоко (жира – 3,4 %; СОМО – 8,1 %), сливки (жира – 40,0 %, СОМО 4,8 %), молоко сухое обезжиренное (СОМО – 96,0 %), сахар-песок, крахмал картофельный желирующий (сухих веществ – 80 %).

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 4

1. Перечень и состав основных и вспомогательных производств.

2. Выполнить продуктовый расчет сметаны с массовой долей жира 15 %. Масса готового продукта 5000 кг. Массовая доля жира в цельном молоке – 3,5 %, в закваске – 0,05 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого резервуарным способом в стаканчиках из полистирола на городском молочном заводе мощностью 60 т молока в смену. Норма потерь массы и жира молока при получении сливок – 0,12 %, потери обезжиренного молока – 0,4 %.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.24

Вариант № 5

1. Основные требования к размещению технологического оборудования и трубопроводов.

2. Определить количество готового продукта – творога с массовой долей жира 9 %, расфасованного в брикеты. Масса цельного мо-лока – 10 000 кг, массовая доля жира в нем – 3,4 %, белка – 3,1 %. Произвести расчет для раздельного способа производства творога. Мощность предприятия составляет 80 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 6

1. Особенности одноэтажных производственных зданий.

2. Выполнить продуктовый расчет топленого молока с массовой долей жира 4 %. Масса готового продукта составляет 6000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,3 %, в сливках для нормализации – 25 %. Учесть потери на выпаривание влаги 14 кг на 1000 кг топленой смеси. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого в пакетах «Тетра-Пак» вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 80 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 7

1. Особенности многоэтажных производственных зданий.

2. Выполнить продуктовый расчет кефира (массовая доля жира 3,2 %). Масса готового продукта 10 000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,4 %. Закваска на обезжиренном молоке. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого резервуарным способом в пакетах вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 60 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.25

Вариант № 8

1. Генеральный план предприятия.

2. Рассчитать рецептуру 2500 кг смеси молочного мороженого (молочного жира – 3,5 %; сахарозы – 15,5 %; СОМО – 10,0 %; сухих веществ стабилизатора – 1,5 %) из следующего сырья: цельное молоко (жира – 3,4 %; СОМО – 8,1 %), сливки (жира – 40,0 %; СОМО 4,8 %), молоко сухое обезжиренное (СОМО – 96,0 %), сахар-песок, крахмал картофельный желирующий (сухих веществ 80 %).

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 9

1. Основные элементы и конструкции здания.

2. Определить количество готового продукта – сметаны с массовой долей жира 20 %. Масса исходного цельного молока 15 000 кг, массовая доля жира в нем – 3,5 %, в закваске – 0,05 %. Норма потерь массы и жира молока при получении сливок 0,12 %. Произвести расчет для сметаны, вырабатываемой резервуарным способом в стаканчиках из полистирола вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 80 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 10

1. Вспомогательные здания и помещения.

2. Выполнить продуктовый расчет ряженки с массовой долей жира 6 %. Масса готового продукта – 5000 кг. Массовая доля жира в цельном молоке – 3,4 %, в сливках для нормализации – 25 %, в закваске – 0,05 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого резервуарным способом в пакетах вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 80 т молока в смену. Учесть потери на выпаривание влаги 14 кг на 1000 кг топленой смеси.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.26

Вариант № 11

1. Система отопления предприятий молочной промышленности.

2. Выполнить продуктовый расчет простокваши «Мечниковская» с массовой долей жира 4 %. Масса готового продукта 6000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,5 %, в сливках для нормализации – 25 %, в закваске – 0,05 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого термостатным способом в бутылках вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 40 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 12

1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха предприятия.

2. Выполнить продуктовый расчет молока белкового с массовой долей жира 1,0 %. В состав рецептуры 1000 кг нормализованной смеси входит 33,6 кг молока сухого обезжиренного 100 %-й растворимости с массовой долей жира 0,5 %. Масса готового продукта – 4000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,4 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого в пакетах «Тетра-Пак» вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 60 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 13

1. Водоснабжение предприятий молочной отрасли.

2. Выполнить продуктовый расчет сыра «Российский». Масса исходного цельного молока – 10 000 кг. Массовая доля жира в молоке 3,5 %, белка – 3,2 %. Массовая доля жира в сухом веществе сыра – 50 %, коэффициент для расчета массовой доли жира в нормализованной смеси – 2,07. Естественная убыль при созревании в полимерных пленках – 4,3 %. Рассчитать массу: нормализующего компонента, смеси, закваски, сыворотки, сыра из-под пресса.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.27

Вариант № 14

1. Системы канализации предприятия.

2. Выполнить продуктовый расчет сливок пастеризованных с массовой долей жира 10 %. Масса готового продукта 5000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,4 %. Норма потерь массы и жира молока при получении сливок – 0,12 %, потери обезжиренного молока – 0,4 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого в пакетах «Пюр-Пак» вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 60 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 15

1. Охрана окружающей среды от загрязнения газовыми выбросами предприятия.

2. Рассчитать необходимое количество компонентов для производства сгущенного молока с сахаром в количестве 20 000 условных банок (1 усл. банка равна 400 г). Жц.м = 3,4 %; ρц.м = 1028 кг/м3; Жпр = 8,8 %; СОМОпр = 20,7 %; СВ молпр = 28,5 %; Впр = 26,5 %; СВпрсах = 44,6 %; СВсир = 70 %; Пж = 0,3 %; Псомо = 0,7 %; Псах =1,1 %; Жсл = 30 %. Определить количество испаренной влаги при сгущении.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 16

1. Охрана окружающей среды от загрязнения сточными водами

предприятия.

2. Выполнить продуктовый расчет сыра «Голландский». Масса исходного цельного молока 12 000 кг. Массовая доля жира в молоке 3,4 %, белка – 3,2 %. Массовая доля жира в сухом веществе сыра – 45 %, коэффициент для расчета массовой доли жира в нормализованной смеси – 1,98. Естественная убыль при созревании в полимерных пленках – 6,4 %. Рассчитать массу нормализующего компонента, смеси, закваски, сыворотки, сыра из-под пресса.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.28

Вариант № 17

1. Автоматизация технологических процессов.

2. Выполнить продуктовый расчет питьевого пастеризованного молока «Российское» с массовой долей жира 3,2 %. Масса готового продукта  10 000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,5 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого резервуарным способом в пакетах вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 60 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 18

1. Пароснабжение предприятия.

2. Рассчитать необходимое количество сырья для производства сухого обезжиренного молока, количество испаренной влаги при сгущении и при сушке. Мпр = 2000 кг; СВсухпр = 95 %; КСВпот= 0,96; СВсгпр= 42 %; ρоб.м = 1030 кг/м3.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 19

1. Электроснабжение предприятия.

2. Выполнить продуктовый расчет масла «Любительское» при

выработке его методом преобразования высокожирных сливок. Мас-

са исходного цельного молока – 20 000 кг. Массовая доля жира в ис-

ходном молоке – 3,4 %, в пахте – 0,4 %. Предельно допустимые поте-

ри жира при получении сливок составляют 0,38 %, потери обезжиренного молока – 0,4 %, при производстве масла – 0,46 %, потери пахты – 2 %.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.29

Вариант № 20

1. Холодоснабжение предприятия.

2. Выполнить продуктовый расчет сметаны с массовой долей жира 15 %. Масса готового продукта – 3000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,4 %, в закваске – 0,05 %. Норма потерь массы и жира молока при его приемке и сепарировании – 0,12 %.

Произвести расчет для сметаны, вырабатываемой резервуарным способом в стаканчиках из полистирола вместимостью 500 см3 на городском молочном заводе мощностью 60 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 21

1. Пути наращивания мощностей предприятий отрасли.

2. Выполнить продуктовый расчет масла «Крестьянское» при выработке его методом сбивания сливок. Масса исходного цельного молока – 25 000 кг. Массовая доля жира в исходном молоке – 3,4 %, в пахте – 0,7 %. Предельно допустимые потери жира при получении сливок составляют 0,38 %, при производстве масла – 0,58 %, а также потери пахты – 5 %.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 22

1. Технико-экономическое обоснование проекта.

2. Выполнить продуктовый расчет ацидофилина с массовой долей жира 2,5 %. Масса готового продукта – 8000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,4 %. Закваска на обезжиренном молоке. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого резервуарным способом в пакетах «Пюр-Пак» вместимостью 500 см3на городском молочном заводе мощностью 50 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.30

Вариант № 23

1. Основные типы предприятий молочной отрасли.

2. Рассчитать рецептуру 4000 кг смеси мороженого пломбир (молочного жира – 14,0 %, сахарозы – 8,0 %, СОМО – 10,5 %, сухих веществ стабилизатора – 1,5 %) из следующего вида сырья: цельное молоко (с массовой долей жира 3,4 %; СОМО – 8,1 %), сливки (с массовой долей жира 40,0 %; СОМО – 4,8 %), молоко сухое обезжиренное (с массовой долей жира 0 %, СОМО – 96,0 %), сахар-песок, крахмал картофельный желирующий (сухих веществ – 80 %).

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 24

1. Формы организации общественного производства.

2. Выполнить продуктовый расчет кефира обезжиренного. Масса готового продукта – 4000 кг. Массовая доля жира в исходном цельном молоке – 3,4 %. Потери массы и жира сливок при сепариро-вании молока составляют 0,12 %, потери обезжиренного молока – 0,4 %. Произвести расчет для продукта, вырабатываемого термостатным способом в бутылках вместимостью 500 см3

на городском молочном заводе мощностью 70 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать технологическое оборудование и построить график его работы.

Вариант № 25

1. Стадии и этапы проектирования.

2. Выполнить продуктовый расчет творога с массовой долей жира 18 %, расфасованного в брикеты. Масса исходного цельного молока 8000 кг, массовая доля жира в нем – 3,4 %, белка – 3,0 %. Мощность городского молочного завода составляет 80 т молока в смену.

3. На основании результатов продуктового расчета подобрать   технологическое оборудование и построить график его работы.31

Критерий оценивания знаний обучающихся

9.1.Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.

9.2.Оценке «отлично» соответствуют оценки А, имеющая цифровой эквивалент 4,0 и процентное содержание 95-100% и А-, имеющая цифровой эквивалент 3,67 и процентное содержание 90-94%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение программного материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, своевременно и правильно выполнил практические и лабораторные работы и сдал отчеты по ним, проявил при этом оригинальное мышление, своевременно и без каких-либо ошибок сдал коллоквиумы и выполнил домашние задания, занимался научно-исследовательской работой, самостоятельно исполъзовал дополнительную научную литературу при изучении дисциплины, умел самостоятельно систематизировать программный материал.

9.3. Оценке «хорошо» соответствуют оценки В+, имеющая цифровой эквивалент 3,33 и процентное содержание 85-89%, В, имеющая цифровой эквивалент 30 и процентное содержание 80-84% и В-, имеющая цифровой эквивалент 2,67 и процентное содержание 75-79%.

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил про-граммный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых ошибок при ответе, своевременно выполнил практические и лабораторные работы и сдал их без принципиальных замечаний, правилъно выполнил и своевременно сдал коллоквиумы и домашние задания без принципиальных замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию преподавателя, занимался научно-исследовательской работой, допускал непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать программный материал с помощью преподавателя.

9.4. Оценке «удовлетворительно» соответствуют оценки С+, имеющая цифровой эквивалент 2,33 и процентное содержание 70-74%, С, имеющая цифровой эквивалент 2,0 и процентное содержание 65-69%, С-, имеющая| цифровой эквивалент 1,67 и процентное содержание 60-64 %, D +, имеющая цифровой эквивалент 1,33 и процентное содержание 55- 59% и D, имеющая эквивалент 1,0 и процентное содержание 50-54%,

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил про-граммный материал не менее чем на 50%, при выполнении практических и лабораторных работ, домашних заданий нуждался в помощи преподавателя, при сдаче коллоквиума допускал неточности и непринципиальные ошибки, неточности, не проявил активность в исследовательской работе, ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше затруднения в систематизации материала.

9.5 Оценке «неудовлетворительно» соответствует оценка Є, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное содержание 0-49%. Данная оценка ставится в том случае, если студент обнаружил пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную программой.

Список литературы:

1. Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности ВНТП 645/11347–85. – М., 1986. – 102 c.

2. Об утверждении норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья / Приказ № 1025 от 31.12.87 г. – М.: Госагропром, 1988. – 66 с.

3. Продуктовый расчет городских молочных заводов: Метод. указания по дипломному проектированию для студентов специальностей 260303 и 240902 / Т.П. Арсеньева, А.А. Брусенцев, В.Л. Гуляев, Т.Н. Евстигнеева. – СПб.: СПбГУНиПТ, 2008. – 33 с.

4. Продуктовый расчет молочно-консервных, сыродельных и маслодельных заводов: Метод. указания по дипломному проектированию для студентов специальностей 260303 и 240902 / Т.П. Арсеньева, А.А. Брусенцев, В.Л. Гуляев, Т.Н. Евстигнеева. – СПб.: СПбГУНиПТ, 2008. – 29 с.

5. Проектирование предприятий молочной отрасли с основами промстроительства: Учеб. пособие. / Л.В. Голубева, Л.Э. Глаголева, В.М. Степанов, Н.А. Тихомирова. – СПб.: ГИОРД, 2010. – 285 с.

6. Арсеньева, Т.П. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры [Текст] Т. 4. Мороженое/ Т.Л. Арсеньева. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 184 с. –ISBN 5–901065–40–9.

7. Голубева, Л.В. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры [Текст]. Т.9. Консервирование и сушка / Л.В. Голубева. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 264 с. – ISBN 5–10–001912–3.

8. Кузнецов, В.В. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры [Текст]. Т.3. Сыры / В.В. Кузнецов, Г.Г. Шиллер; под общ. ред. Шиллера Г.Г.. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с. – ISBN 5–901065–47–6.

9. Кузнецов, В.В. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры [Текст]. Т.6. Технология детских молочных продуктов./ В.В. Кузнецов, Н.Н. Липатов;– СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с. – ISBN 5–901065–96–4.

10. Тихомирова, Н.А. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла (технологические тетради) [Текст]: учебное пособие/ Н.А. Тихомирова. – СПб.: ГИОРД, 2011. – 144 с. – ISBN 978–5–98879–120–1.

Кожабекова.Г.А., Коштаева Г.Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по  выполнению практических   занятий  по дисциплине «Проектирование предприятий по производству молочных продуктов»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем п.л.

Тираж   экз.  Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5