- Ф. 7.03-03

Ешімбетова Б.Т., Майлыбаева Э.У., Тастемирова У.У., Қасымбекова Ғ. А.

«Нанбөлішке, макарон және кондитерлік өнімдерінің өндірісі бойынша кәсіпорындарының жобалануы»

пәні бойынша

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент, 2018ж

қазақстан республикасы білім және ғылым МИНИСТлігі

М.Әуезов атындағы Оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті

«Тамақ инженериясы» кафедрасы

Ешімбетова Б.Т., Майлыбаева Э.У., Тастемирова У.У., Қасымбекова Ғ. А.

«Нанбөлішке, макарон және кондитерлік өнімдерінің өндірісі бойынша кәсіпорындарының жобалануы»  пәні бойынша

5В072800-«Өңдеу өндірістерінің технологиясы»

мамандығы студенттеріне арналған

Оқу түрі:  барлық оқу түріне арналған

Шымкент, 2018ж

УДК 664.6

ББК 36.83

Құрастырған: Ешімбетова Б.Т., Майлыбаева Э.У., Тастемирова У.У., Қасымбекова Ғ. А.

«Нанбөлішке, макарон және кондитерлік өнімдерінің өндірісі бойынша кәсіпорындарының жобалануы»  пәнінен дәрістер жинағы – Шымкент: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ 2018ж  - 100бет

Дәрістер жинағы 5В072800 - «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы»  мамандықтары студенттері үшін арналған.

Дәрістер жинағы «Нанбөлішке, макарон және кондитерлік өнімдерінің өндірісі бойынша кәсіпорындарының жобалануы»   пәнінің бағдарламасымен, оқу жоспарының талабымен сәйкестендіріліп құрастырылған және «Нанбөлішке, макарон және кондитерлік өнімдерінің өндірісі бойынша кәсіпорындарының жобалануы» курсын оқып үйренуге барлық қажетті мәліметтер толықтай қамтамасыз етілген. Дәрістер жинағында нанбөлішке, макарон және кондитерлік өнімдерінің өндірісі бойынша кәсіпорындарының жобалануы бойынша сұрақтар толық қамтылған.

Рецензенттер:

Қасымова М.Қ.  –х.ғ.к., профессор  М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Көбжасарова З.И. – т.ғ.к., доцент М.Әуезов атындағы ОҚМУ

«Тамақ инженериясы » кафедрасының мәжілісінде  талқыланды.

Хаттама №___ «___» _________ 2018ж.

«Тоқыма және тамақ  инженериясы» жоғары мектебінің оқытудың инновациялық технологиясы және әдістемелік қамтамасыз ету комитетімен мақұлданған. («    » қыркүйек  2018ж.,  хаттама №_____)

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дің оқу- әдістемелік Кеңесі отырысында қаралды.

(«    » қыркүйек  2018ж., хаттама №_____)

© М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2018ж.

Ешімбетова Б.Т.

Мазмұны

| Кіріспе | 6 |
| --- | --- |
| Дәріс №1. Кәсіпорын өндірістік және әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде . | 7 |
| Дәріс №2. Нарықтық жағдайда кәсіпорын қызмет етудің тиімділігі мен экономикалық концепциясы | 12 |
| Дәріс №3. Өнім кәсіпорынның өндірістік–шаруашылықтық қызметінің түпкілікті нәтижесі ретінде | 17 |
| Дәріс №4. Өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттігі | 23 |
| Дәріс №5. Өнім өндірісінің ұйымдық-экономикалық негіздері | 29 |
| Дәріс №6. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салалары зауыттарының құрамы | 35 |
| Дәріс№7. Жоғары оқу орындарындағы өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарының жобалау реті мен оның ерекшеліктері | 39 |
| Дәріс№8. Сәулеттік құрылыс бөлімі | 46 |
| Дәріс№9. Тоңазыту бөлімі | 52 |
| Дәріс №10. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарының инженерлік қамтамасыздануы | 60 |
| Дәріс№11. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытының бас жоспары | 64 |
| Дәріс №12. Жалпы методикалық нұсқаулар | 74 |
| Дәріс №13. Дипломдық жұмыстың жоспарын, кескіндемесін жасау | 78 |
| Дәріс №14. Наубайхана кәсіпорындары | 80 |
| Дәріс №15. Наубайханалық пештердің түрлері. Пештерді таңдау және қуаттылығын есептеу. Кәсіпорынның қуатын және жұмыс режимін анықтау. | 84 |
| Дәріс №16. Дайын өнімдердің шығымы және оған әсер ететін факторлар, өнім шығымын есептеу. | 88 |
| Дәріс №17. Қамыр илеу бөлімі және қамыр илеудің фазалық рецептурасы | 89 |
| Дәріс№18. Қамыр илеу тәсілін таңдау және қамыр илеудің өндірістік рецептурасы | 92 |
| Дәріс №19. АЖЖ бойынша қамыр дайындауға керекті құрал-жабдықтарды таңдау және есептеу | 94 |
| Дәріс №20. Қамыр бөлгіш құрал-жабдықты таңдау және есептеу | 97 |
| Дәріс №21. Дайын өнімді сақтайтын құрал-жабдықтарды таңдау және есептеу | 100 |
| Дәріс №22. Шикізаттардың шығынын және оларды сақтайтын құрал-жабдықтарды таңдау және есептеу | 102 |
| Пайдаланылған әдебиеттер | 106 |

Кіріспе

Қазіргі уақытта өңдеу өңдірістерінің кәсіпорындарында өңдірістің тиімділігін көтеру, ассортименті жақсарту, дайын өнімнің тағамдық құңдылығы мен сапасын көтеру, технологиялық үрдістерді жетілдіру, шикізатты рационалды қолдану және астық ресурстарын үнемдеу бойынша шаралар жүргізеді.

Өңдеу өңдірістерінде кешенді-механизирленген және автоматтандырылған ағын линияларында жүргізілетін жаңа үздіксіз технологиялық үрдістер, негізгі және қосымша шикізаттардың жаңа түрлері кеңінен енгізілуде. Сондай-ақ үздіксіз технологиялық үрдістер ұзақтығының қысқаруы мен интенсификациялануына септігін тигізетін әртүрлі тәсілдер қолданылуда, өнім өңдірудің технологиялық үрдісін бақылау мен талдаудың жаа әдістері жасалып және енгізіліп жатыр.

Кәсіби оқу орындарында оқу бағдарлармалары мен жоспарларында маңызды өзгерістер болуда.

Жоғарыда аталғандардың бәрі өңдеу өңдірістерінің технологиясы бойынша әдістемелік нұсқау қажеттігін туғызды. Ол теориялық курспен біртұтас және өңдеу өңдірістері үшін білікті мамандар дайындау бойынша оқу бағдарламасының маңызды құрамдық бөлігі болып табылады. Дәрістер жинағы өңдеу өңдірістерінің ғылыми негізін терең оқуға, нақты материалды бекіту және шикізат сапасын технохимиялық бақылау әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.

Дәріс №1. Кәсіпорын өндірістік және әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде

Жоспар:

1. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы

2. Өндірістік құрылымды жетілдіру жолдары

1. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы Кәсіпорынның өндірістік құрылымы дегеніміз кәсіпорынның өндірістік бөлімшелерінің құрамы мен көлемдерін, олардың өзара байланыстарының түрлерін, қуаттары мен жұмысшылар саны бойынша ара қатынасын қамтитын өндірістік процестің ұйымдастыру түрі. Өндірістік жүйелердің өндірістік құрылымы дегеніміз оған енген кәсіпорындардың құрамы, көлемдері, ара қатынасы, өзара байланыстары мен орналасуы. Кәсіпорындардың өзара өндірістік байланыстарының түрі олардың өндірістік жүйеге интеграциялау түріне байланысты:

1. Тік интеграция кезінде кәсіпорындар бір бірімен біртұтас өндіріс процесімен байланысқан.

2. Көлдеңен интеграцияда әр кәсіпорын белгілі өнім номенклатурасын өндіруге мамандандырылған. Өндірістік құрылым кәсіпорындардың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне елеулі әсер етеді, өйткені өндірістің ырғақтылығы мен өнім шығарылымының бір қалыптылығына әсер етеді, өндіріс шығындарын анықтайды, нәтижеде кәсіпорынның таза табыс деңгейіне де ықпал етеді. Өндірістік құрылымның екі түрі ажыратылады:

1. Кешендік ӨҚ (көп сатылы) – мұнда кәсіпорында өндіріс процесінің барлық сатылары бар: дайындау, өндеу және шығару сатылары.

2. Мамандандырылған ӨҚ (бір, – екі сатылы) кезінде бір немесе екі саты жоқ, олар бойынша өндіріс процесі басқа кәсіпорындардан бірлескен жеткізілімдер түрінде қамтамасыз етіледі. Өндірістік құрылымның алғашқы элементі болып жұмыс орны табылады. Ол бір немесе бірнеше жұмысшылардың қызметімен, негізгі жабдықтау мен қосалқы құрылғыларымен, еңбек заттарымен қамтылған цехтің өндірістік ауданының бөлігі. Жұмыс орнында өндіріс процесінің белгілі бөлігі орындалады. Жұмыс орындары келесі түрлерге бөлінеді: мамандандырылған, яғни жұмыс орнында 3–5 детале–операциялар бекітіледі, және әмбебап – мұнда детале–операциялар мүлдем бекітілмеген немесе олардың саны аса көп (20 астам). Өндірістік учаске дегеніміз технологиясы бір қалыпты операциялар немесе өнімнің 1–2 түрін шығару бойынша әр түрлі операциялар орындалатын жұмыс орындарының жиынтығы.

Учаскелер екі принцип бойынша құрылады: – Технологиялық принцип. Учаскеде бір қалыпты жабдықтау орналасқан, жұмысшылар бір қалыпты операциялар орындайды – мұндай учаскелер ұсақ сериялық және даналық өндіріске сәйкес келеді. – Заттық–бекітулі принцип. Мұндай учаскеде әр түрлі жабдықтау қолданылады, жұмысшылар өнімнің белгілі түрлерін өндіруде мамандандырылады.

Мысалы, тасқынды линиялар, олар көп сериялық және жаппай өндіріске сәйкес келеді. Цех бірнеше учаскелерді біріктіреді – ол өнімнің немесе оның бөлігін өндіруге, немесе өндіріс процесінің белгілі сатысын орындауға мамандандырылған кәсіпорынның әкімшілік–оқшауландырылған бөлігі.

Цехтің түрлері екі белгі бойынша ажыратылады:

1. Бағытталуы бойынша:

– негізгі цехтар – негізгі профильдік өнімді немесе өндіріс процесінің аяқталған бөлігін өндіретін. Өндіріс процесінің сатылары бойынша негізгі цехтар дайындау, өндеу және шығару түрлеріне бөлінеді;

– қамтамасыз етуші цехтар – негізгі цехтар үшін қосалқы өнімді өндіретін (энергетикалық шаруашылық, құрылыс цехі);

– қызмет көрсетуші цехтар – негізгі және қамтамасыз етуші цехтар үшін өндірістік қызметтер көрсететін (жөндеу цехі, көлік және қойма шаруашылығы);

– тәжірибелік–эксперименттік цехтар – жаңа өнім түрлерінің макеттері мен тәжірибелік үлгілерін жасап сынайтын;

– қосалқы цехтар – қосалқы материалдарды өндіріп өндейтін, сонымен бірге өндіріс қалдықтарынан өнім шығаратын цехтар;

– көмек етуші цехтар – зауыт территориясын жинайтын, ауыл шаруашылықтық өнім шығаратын цехтар.

2. Мамандандырылуы бойынша:

– Технологиялық – мұнда өндіріс процесінің белгілі бөлігі орындалады. Мұның негізгі кемшілігі өнімнің жоғары еңбек сиымдылығы және қолданылатын ресурстардың тиімділігі аз, нәтижеде өндірістің шығындары жоғары, өндірістік циклдің ұзақ болуы мен өндірістің пайдалылығы төмен.

– Заттық (бөлшектік–тораптық) құрылым кезінде әрбір цех бір немесе бірнеше конструкциясы ұқсас өнімдерді шығаруда мамандандырылады, және номенклатурасы тұрақты өнімнің жаппай өндірісіне сәйкес келеді. Мұның артықшылығы прогрессивтік жоғары өндіргіш айрықша жабдықтауды енгізу мүмкіншілігі (автоматтандырылған тасқынды линиялар, икемді өндірістік жүйелер). Бірақ таза түрде заттық құрылым сирек кездеседі, сондықтан аралас құрылым түрі кең тараған.

– Аралас (заттық–технологиялық) – мұнда дайындау цехтардың технологиялық құрылымы, өндеу цехтарының – бөлшектік–тораптық, ал шығару цехтарының – заттық құрылымы бар. Өндірістік бірлік дегеніміз өндірістік құрылымның элементі, ол дербес басқару құрылымы бар, (бірақ заңды тұлға құқығы жоқ) мамандандырылған цехтар кешені. ӨБ аса ірі кәсіпорындарда, холдингтерде, концерндерде құрылады және филиал құқығында қызмет етуі мүмкін. Өндірістік құрылымның деңгейін сипатайтын көрсеткіштер:

1. Цехтардың құрамы, көлемдері, ара қатынасы, мамандандыру деңгейі.

2. Сериялылық коэффициенті – әр түрлі мамандандырылған цехтардағы жұмыс орындарының мамандандыру деңгейі. Ксер=Nдо/Ж, мұнда: Nдо – цехта (учаскеде) детале–операциялар саны; Ж – цехта (учаскеде) жабдықтау бірліктерінің саны.

3. Түйіндестік коэффициенті – шектес звенолардың үйлесімділігі мен түйіндестігінің дәрежесі.

Ктүйін=Қжетк/Қтұт·ҮШ

мұнда: Қжетк – жеткізуші цехтің қуаты; Қтұт – тұтынушы цехтің қуаты; ҮШ – тұтынушы цехтің өніміндегі жеткізуші цехтің өнімінің үлес шығысы.

Құрылыс салу коэффициенті:

Кқұр=Sғим/Sж,

мұнда: Sғим – ғимараттар мен құрылыстардың ауданы; Sж – кәсіпорын территориясының жалпы ауданы. Территорияны пайдалану коэффициенті: Кт.п.=Sпайд.т./Sж, мұнда: Sпайд.т. – пайдаланылатын территорияның ауданы.

5. Өндіріс процесі сатыларының саны, көлік бағыттарының қашықтығы, кәсіпорынның жүк айналымы.

6. Экономикалық көрсеткіштер: өнімнің өмірлік циклінің сатылары, еңбек өнімділігі, өнімнің еңбек сиымдылығы, өндірістік циклдің ұзақтылығы, үлес капитал салынымдары, кәсіпорынның өндірістік қуатын пайдалану коэффициенті, өндірістің, қорлардың, өнімнің жеке түрлерінің пайдалылығы, өнімге сұраныс және нарық сиымдылығын пайдалану коэффициенті.

2. Өндірістік құрылымды жетілдіру жолдары

1. Кәсіпорынның оңтайлы көлемдерін анықтау. Кәсіпорынның көлемі ішкі және сыртқы факторларға тәуелді. Ішкі факторларға – жабдықтаудың, жеке цехтардың қуаты, өндірісті ұйымдастыру әдістері (тасқынды, партиялық, жеке) жатады, ал сыртқы факторлар – ол сыртқы және ішкі нарықтарда кәсіпорын өнімінің қажеттілігі, еңбек және шикізат ресурстары, көлік шығыстары және т.б. Кәсіпорынның оңтайлы көлемінің жалпы критерийлері: – жалпы шығындардың минимумы; – өндірістік қуатты пайдаланудың максималдық деңгейі. Цехтің минималдық көлемінің талабы – оның толық қуатымен жұмыс істеу шартында жетілген техниканы пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету. Цех 2 учаскеден кем құрылмауы тиіс, 45–50 жабдықтау бірліктері болу тиіс, оларда жұмыс істейтін жұмысшылар саны 1 сменамен жұмыс істегенде 25 адамнан кем емес және 2 сменамен – 100 адамнан кем емес болу тиіс.

2. Өндірісті шоғырландыру негізінде цехтарды ірілендіру. Бұл кезде аса өндіргіш техниканы пайдалану мүмкіндігі туады, нәтижеде өндіріс шығындары төмендейді.

3. Кәсіпорынның құрылымын өзгерту – жеке қамтамасыз етуші, қызмет көрсетуші шаруашылықтарды, қосалқы цехтарды олардың еңбек коллективтерінің шешіміне орай дербес кәсіпорындарға айналдыру.

4. Негізгі және қамтамасыз етуші цехтар арасындағы тиімді ара қатынасты сақтау.

5. Кәсіпорынның барлық өндірістік бөлімшелерінің арасындағы үйлесімділігін қамтамасыз ету.

6. Холдингтер мен концерндерге біріктіру негізінде кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру.

7. Өндірістің ғылыммен біріктіру нысандарын кеңейту (ғылыми–техникалық орталықтарды құру).

8. Кәсіпорынның жоспарға сай орналастыруын жетілдіру – ол бас жоспарында көрсетіледі, оның құрылуы келесі принциптерге сүйенеді:

– Өндірістік цехтар мен қоймалардың барлық ғимараттары жүктердің тұрақты қозғалысы үшін өндіріс процесінің барысында орналасуы тиіс. Зауыт территориясының шегінде шикізат пен материалдардың қоймалары орналасады, сонан соң – дайындау, өндеу және шығару цехтары мен дайын өнім қоймалары, одан кейін – дайын өнімді шығару жолдары.

– Территорияны айқын аймақтандыру – яғни территорияны бір қалыпты технологиялық процес бойынша, функциялары бойынша, көліктік қызмет көрсету және т.б. бойынша ұқсастығы бар өндірістерді біріктіретін учаскелерге бөлу.

– Бас жоспарды жобалау барысында еңбек заттарын тасымалдаудың ең аз қашықтықтары ескерілуі тиіс, нәтижеде зауыт ішіндегі көлік шығыстары минималды болады.

– Зауыт ауданындағы ғимараттарды орналастыру үлгісі келешекте өндірістерді кеңейту мүмкіндігі ескерілу тиіс.

– Територияны тиімді аймақтандыру мен ғимараттар және құрылыстар арасындыға миниалдық алшақтық арқасында құрылыс салудың сиымдылығы қамтамасыз етілуі тиіс. Құрылыс салу тығыздылығын жоғарлатудың маңызды факторы – цехтар блоктарын құру. Мұнда құрылыс салу мен территоияны пайдаланудың нормативтік коэффициенттері ескерілуі тиіс.

9. Өндірістік құрылымды жеңілдету – шағын кәсіпорындарда цехтардың орнына өндірістік учаскелерді құру. Жұмыс істейтін кәсіпорынның өндірістік құрылымы көбінесе тұрақты және әрқашан өзгермейтін категория ретінде қарастырылады. Бірақ жаңа нарықтық шарттар оның үнемі дамуы мен жетілуін талап етеді. Сондықтан шетелдік фирмалардың құрамында арнайы даму бөлімдері қызмет етеді. Жұмыс істейтін кәсіпорынның жаңа өндірістік құрылымын жобалау барысында бастапқы шарттар келесі – жаңа басты даму мақсаты және оны болашақта өткізудің қабылданған стратегиясы.

Осындай жобаны әзірлеудің негізгі екі кезеңі бар:

1. Кәсіпорынның даму мақсатын және оған жету стратегиясын таңдау.

2. Стратегиялық жоспарды әзірлеу және бекіту.

Таңдалған мақсатқа (жаңа өткізу нарықтарын ашу, бәсекелік күресте жеңу, лидерлікке шығу немесе бұрынғы нарықтық позицияларды сақтау, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамту, ескі нарықтарды фирманың дәстүрлік тауарларымен терең игеру) сай даму стратегиясы анықталады, оның негізгі 5 концепциясын бөлуге болады:

– Өндірістік: өндіріс шығындарын азайтып өнімді тарату арналарының тиімділігін арттыру.

– Тауарлық: тауар сапасын аса жоғарлату, оның жаңа түрлерін нарыққа шығару, нәтижеде жаңа өткізу нарықтарын ашу.

– Тұтынушылық: мақсатты нарықтардың қажеттіліктерін дұрыс анықтап, бәсекелестерге қарағанда оларды тиімдірек қанағаттандыру.

– Өткізу: өткізу аясын жетілдіру негізінде тауардың сатылымдарын ынталандыру.

– Инновациялық: ғылыми–техникалық орталықтарды құруға көп инвестиция құйю, жетілген техниканы қамтамасыз ету.

Бақылау сұрақтары:

- Цехтің түрлері

- Кәсіпорынның өндірістік құрылымы

- Өндірістік құрылымды жетілдіру жолдары

- Кәсіпорындардың өзара өндірістік байланыстарының түрі

- жобаны әзірлеудің негізгі екі кезеңі

Дәріс №2. Нарықтық жағдайда кәсіпорын қызмет етудің тиімділігі мен экономикалық концепциясы

Жоспар:

1. Кәсіпорынның экономикалық даму концепциясы

2. Кәсіпорынның бизнес–жоспары

3. Кәсіпорынның өндірістік–шаруашылықтық қызметінің тиімділігі

1. Кәсіпорынның экономикалық даму концепциясы Қазіргі кезде кәсіпорынды дамытудың экономикалық концепциясы нарықтық бәсеке және жоғары экономикалық тәуекелдіктер жағдайында оның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті бәсекеге қабілетті даму қарқындарына байланысты. Бұл концепцияның пайда болу себебіне экономиканы реформалау мәселесі жатады. Сондықтан мұндай реформалау концепцияның негізіне, біріншіден, қайта құрылымдау (реструктуризация), екіншіден, кәсіпорын экономикасын қайта құру салынады. Мұның нәтижесінде тиімді басқару механизмі, кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру мен акционерлер, кәсіпкерлер мен мемлекеттің құқтарын қорғау механизмі құрылу тиіс. Қазақстан экономикасын реформалауы келесі принциптерге негізделеді: – мемлекеттік унитарлық кәсіпорындардың (ауыр және кен өндіруші өнеркәсіптің базалық салалары), акционерлік қоғамдардың (өндеуші, өеркәсіптік, құрылыс және ауыл шаруашылықтық кәспорындар), шағын кәсіпорындар мен фирмалардың (сауда, қоймалық шаруашылықтар және т.б.) орынды ұштастырылуы; – отандық кәсіпорындарды қалпына келтіру мен дамытуға және меншікті ресурстарды пайдалануға бағыттау; – нарықты дамыту негізінде экономиканы әлеуметтік бағытта реформалау; – төлеуге қабілетсіз ірі және шағын кәсіпорындарды, олардың өміршеңдігі мен бәсекеге қабілетін қалпына келтіру мақсатында қайта құрылымдау (кішірейту). Қайта құрылымдаудың мақсаты – кәсіпорынды нарықтық ортада бастапқы кезеңде өнімнің бәсекеге қабілетсіздігінен, тауарлық–материалдық запастардың өсуінен пайда болатын дағдарыстық жағдайдан шығару. Кең мағынада қайта құрылымдау дегеніміз қарыздар мен капиталдық салынымдарды бөлу, өндірістік сатыларды жеке кәсіпорындар мен фирмаларға бөлу, оларды қосу арқылы өндірісті кішірейту, залалды өндірістерді жою және пайдалылығы төмен өндірістердің бейінін өзгерту. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын өзгерту нәтижесінде кадрлік саясаттың, кәсіпорын мүлігін бағалаудың, инвестициялық саясаттың, ішкі өндірістік нарықтық қатынастардың мәселелері шешіледі. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынды басқарудың экономикалық әдістері де өзгереді: нарықты зерттеу (маркетинг), нарықтық бағалардың, қаржы мен несиенің ынталандырушы ролін арттыру, қаржылық тепе–теңдік пен тұрақтылықты, экономикалық қауіпсіздік пен өтімділікті қамтамасыз ету, кәсіпорын бөлімшелерінің ішкі өндірістік экономикалық қатынастарын тереңдету.

2. Кәсіпорынның бизнес–жоспары Бизнес–жоспар дегеніміз кәсіпорынның өндірістік–қаржылық қызметінің пайдалылығын арттыру бойынша оны дамытудың бағдарламасы. Оның тағайындауы – қабылданған стратегия мен концепцияға, мақсаттар мен міндеттерге сәйкес экономикалық дамудың басқару құжаты. Б–Ж жобасын әзірлеуі кәсіпорынның перспективті даму стратегиясын анықтаудан басталады. Қабылданған стратегияға сәйкес экономикалық концепция әзірленеді, оған жаңа техника (жаңа өнім) шығаруды игеру және жаңа инвесторлар мен акционерлерді тарту, жаңа техника өндірісін игеру, сатылымдар көлемін арттыру, жаңа нарықтарды басып алу және т.б. арқылы нарықта тұрақты жағдайды қамтамасыз етуді негіздеу кіреді. Стратегия мен концепцияға сай Б–Ж мақсаттары мен міндеттері анықталады. Б–Ж–да сапалы және пайдалы, сондықтан бәсекеге қабілетті өнімді өткізу нарығын басып алудың стратегиялық мақсаттары анықталады. Оған жету үшін келесі міндеттер шешілуі тиіс:

–кәсіпорынды дамытудың экономикалық жағынан мақсатқа сай бағытын негіздеу;

– болжалды қаржылық нәтижелерді негіздеу;

– инвестициялық бағдарламаны әзірлеу процесінде қаржыландыру көздерін анықтау;

– бизнес–жоспарды жүзеге асыру жөнінде шараларды әзірлеп экономикалық жағынан негіздеу.

Б–Ж келесі бөлімдерден (жоспарлардан) құрылады:

1 Бөлім. Тұжырым–түйіндеме барлық бөлімдерден алынған қысқа қорытындылардан құрылады (жобаның мәні, мақсаттары мен тиімділігі, қойылған міндеттердің шешу мүмкіндіктері, сондықтан мақсатқа жету, қаржыландыру көздері, инвестициялаудан түсетін потенциалды артықшылықтар: сатылымдар көлемі, шығындар, пайданың нормасы, капиталдық салынымдар мен инвестициялық шығындардың қайтарылу мерзімдері және т.б.).

2 Бөлім. Тауар (өнім, қызметтер). Мұнда нарықта өткізілетін тауардың басқалардан сапасы, бағасы мен пайданың нормасы бойынша, сондықтан тауардың бәсекеге қабілеттілігі бойынша қолайлы айырмашылығы көрсетіледі.

3 Бөлім. Өткізу нарығы. Маркетингтік зерттеулер мен өнімнің нарыққа делдалдар арқылы немесе оларсыз жеткізу жөнінде жасалған келісім шарттардың негізінде күтілетін сатылымдар көлемі, сонымен бірге негізгі тұтынушылар мен бәсекелестер анықталады.

4 Бөлім. Маркетинг стратегиясы. Мұнда болжалды өткізу жүйесі, өткізу бағасы, жарнаманы ұйымдастыру мен өткізуді артыру бойынша шаралар (тұрақты сатып алушыларға жеңілдіктер, сатудан кейінгі қызмет көрсету, кепілдіктер) қарастырылады.

5 Бөлім. Өндірістік бағдарлама. Мұнда шикізат, материалдар мен техниканың қажеттілігі анықталады. Өндірістік қуатты пайдалану кезеңдері мен нарықтық сұраныс шегінде бәсекеге қабілетті өнім шығаруды арттыру мүмкіндіктері анықталады.

6 Бөлім. Өндірісті ұйымдастыру. Ұйымдық–өндірістік құрылымға, технологиялық схемаға негіздеме беріледі, кадрлар қажеттілігі ұсынылады және еңбек ақы жүйесі таңдалады.

7 Бөлім. Кәсіпорынның ұйымдық–құқықтық нормасы – құқықтық мәртебесі, меншік түрі, кәсіпорынның түрі, инвесторлар мен демеушілердің құқтары.

8 Бөлім. Қаржы жоспары. Мұнда инвестициялар, қаржыландыру көздері, қаржы құралдарын тарту шарттары анықталады.

9 Бөлім. Жобаның пайдалылығы. Оны экономикалық көрсеткіштер арқылы анықтау – инвестициялық шығындар, негізгі және айналым капиталдарына инвестиция құйю, үлес капитал салынымдары, пайдалану мен өткізу шығындары, табыстар, салықтар, қарыз құралдарының көлемдері мен қайтару мерзімдері, өнімнің пайдалылығы, пайда және оның нормасы.

3. Кәсіпорынның өндірістік–шаруашылықтық қызметінің тиімділігі Жалпы түрде кәсіпорынның өндірістік қызметінің тиімділігі ресурстардың ең аз шығындарымен ең жоғары нәтижелерге жетуді білдіреді. Тиімділіктің жалпы көрсеткіші болып максимум пайданың өндірістің құнына қатынасы табылады, оны тиімділік коэффициенті арқылы көрсетеді: maxКжт=П/(Sнөқ·На+Sаөқ/Кақ +Sжк), мұнда: П – өнімді өткізуден түскен пайда; Sнөқ – негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық баланстық құны; На – орташа амортизация нормасы; Sаөқ – айналым өндірістік қорларының құны; Кақ – айналым құралдарының айналымдылығының коэффициенті; Sжк – жұмыс күшінің құны (еңбек ақы). Өндірістің экономикалық тиімділігі өнімнің материал сиымдылығы (Мс), қор сиымдылығы (Қс), капитал сиымдылығы (Кс) мен еңбек сиымдылығының (Ес) жеке көрсеткіштерімен құрылады. Сондықтан олардың төмендеуі өндірістің экономикалық тиімділігінің жалғыз көзі болып табылады. Нарықтық экономика жағдайында экономикалық нәтиже түрінде салықтар мен төлемдерді төлегеннен кейін қалған өнімді өткізуден түскен таза пайда көрсеткіші алынады. АҚ (акционерлік қоғам) жағдайында экономикалық нәтиже ретінде өткізуден түскен таза пайда, еңбек ақы (ЕА), әлеуметтік сақтандыру (ӘС) мен дивидендтерден (Д) құрылатын таза табыс қарастырылады. Бұл нәтижені қамтитын шығындар капиталдық салынымдар немесе инвестициялар деп аталатын бір жолғы шығындарға жатады.

Сондықтан, өндірістің пайдалылығын арттыруға бағытталған шаралардың тиімділігі жөнінде сөйлегенде, экономикалық тиімділік таза пайда немесе таза табыстың бір жолғы шығындарға қатынасы түрінде анықталады:

ЭТкс=Пт/Кс немесе ЭТ=Тт/Кс,

мұнда: ЭТкс – капиталдық салынымдардың экономикалық тиімділігі; Пт – салықтар мен төлемдерді төлегеннен кейін қалған өнімді өткізуден түскен таза пайда; Кс – капиталдық салынымдар немесе инвестициялар (капиталдық салынымдарға тағайындалған қаржы ресурстары); Тт – таза табыс: Тт = Пт +ЕА+ӘС+Д.

Өндірістің экономикалық тиімділігін анықтағанда таза пайда немесе таза табыс барлық өндіріс ресурстарын (материалдық және оларға теңестірілген ресурстар және негізгі өндірістік қорлар) пайдалану шартында құрылады. Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады: – өнімнің немесе жеке бұйымның бірлігіне шаққандағы материалдық және оларға теңестірілген ресурстардың шығындары; – айналым құралдарының айналымдылығы (айналымдар саны). Негізгі өндірістік қорлар мен капиталдық салынымдарды пайдаланудың тиімділігі қор қайтарымы (Қорқ) және капитал қайтарымы (Капқ), қорлардың пайдалылығы (табыстылығы) және бір жолғы капиталдық шығындардың экономикалық тиімділігі (ЭТкс) арқылы бағаланады:

Қорқ =Өөт/(Нөқ+Аөқ) және Капқ =∆Өөт/Кс,

Пқор =Пөт/(Нөқ+Аөқ) және ЭТкс =∆Пөт/Кс,

мұнда: Өөт – өткізілген өнім; Нөқ және Аөқ – негізгі және айналым өндірістік қорлары; Пқор – қорлардың пайдалылығы; Пөт – өткізуден түскен пайда.

Нақты еңбекті пайдалану деңгейін арттырудың тиімділігін бағалауға келесі көрсеткіштер қажет: – еңбек өнімділігі (∆ЕӨ) мен орташа еңбек ақының (∆ЕА) өсу қарқындарының ара қатынасын сипаттайтын коэффициент; – еңбек өнімділігін арттыру арқасында өнім өсімінің үлесі (∆Ө):

∆Ө=(1 – ∆ЖС /∆ЕӨ)∙100%,

мұнда: ∆ЖС – жұмысшылар (немесе өндірістік персонал) саны өсімі; – нақты еңбекті үнемдеу: Үе= ЖСб∙ (1 – ∆ЖС /∆ЕӨ) мұнда: ЖСб – базалық кезеңдегі жұмысшылар (немесе өндірістік персонал) саны.

Нарықтық экономика жағдайында осы көрсеткішткрдің қайсы бірінің нашарлануы кез келген жеке немесе коллективтік кәсіпкерді (АҚ, серіктестік, кооператив) экономикалық дағдарысқа әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан өндірісті басқару тәжірибесінде кәсіпорынның өндірістік қызметінің түпкілікті нәтижелерін сипаттайтын жалпылама көрсеткіштер жүйесі маңызды орын алады – өнімді өткізу мен өткізуден түсетін пайда. Өндірістің экономикалық тиімділігін талдау мен бағалау осы көрсеткіштердің арттыру резервтерін анықтауымен аяқталады.

Өнімді шығару мен өткізуді арттырудың негізгі құралы болып еңбек өнімділігі мен сапалы және бәсекеге қабілетті өнімнің келісілген бағасын жоғарлату табылады:

∆Өөт=Өөт.б∙∆qЕӨ∙∆qКБ,

мұнда: Өөт.б – базалық кезеңде өткізілген өнім; ∆qЕӨ – еңбек өнімділігін арттыру коэффициенті; ∆qКБ – өнімнің келісілген бағасын арттыру коэффициенті.

Өнімнің материал сиымдылығы (Мс), қор сиымдылығы (Қс) мен еңбек сиымдылығының (Ес) төмендеуі өнімнің өзіндік құнын төмендетеді, нәтижеде пайда өседі, егер осы уақытта өнім шығарудың физикалық көлемі өссе және сапа мен келісілген бағаның жоғарлауы қамтамасыз етілсе, онда бұл факторлар өнімді өткізуден түскен пайдаға келесідей әсер етеді:

∆Пөт = ∑[(КБкі–ӨҚкі)–(КБді–ӨҚді)]∙(ФКбі+∆ФКеі), і=1,...,n ,

мұнда: ∆Пөт – база ретінде алынған пайдаға қарағанда пайда көлемінің (массасының) өсуі; КБкі және КБді – өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттігін арттыру бойынша шараларды енгізуге дейін және одан кейін і–к өнімнің келісілген бағасы; ӨҚкі және ӨҚді – өнімнің өзіндік құнын төмендету бойынша шараларды енгізуге дейін және одан кейін і–к өнімнің толық өзіндік құны; ФКбі – базалық кезеңде і–к өнімді шығару мен өткізудің физикалық көлемі; ∆ФКеі – есепті кезеңде і–к өнімді шығару мен өткізудің физикалық көлемінің өсімі.

Осы көрсеткіштер бойынша өндірістің тиімділігіне жету үшін нәтижелерді барынша арттыру (өзгермейтін ресурстар шартында өнімнің максимумы), ресурстарды барынша азайту (өзгермейтін өндіріс көлемі шартында ресурстардың минимумы) және нәтижелерді оңтайландыру керек, өйткені осы кезде ағымдағы және бір жолғы шығындарды барынша азайту шартында бәсекеге қабілетті өнімді өткізу мен пайданы барынша арттыру тенденциясы қамтамасыз етіледі.

Бақылау сұрақтары

1. Кәсіпорынның экономикалық даму концепциясы

2. Кәсіпорынның бизнес–жоспары

3. Кәсіпорынның өндірістік–шаруашылықтық қызметінің тиімділігі

4.Бизнес жоспардың бөлімдері

5.Өндірістің экономикалық тиімділігі

Дәріс №3. Өнім кәсіпорынның өндірістік–шаруашылықтық қызметінің түпкілікті нәтижесі ретінде

Жоспар:

1. Экономикалық потенциалдың мәні мен құрылымы

2. Кәсіпорынның потенциалдарын бағалайтын көрсеткіштер жүйесі

3. Кәсіпорынның өндірістік қуаты

4. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы

1. Экономикалық потенциалдың мәні мен құрылымы Кәсіпорынның экономикалық потенциалы дегеніміз минималдық өндіріс шығындары шартында кәсіпорынның нарықтық сұраныс, ассортимент пен жоғары сапаның қажетті көлемінде бәсекеге қабілетті өнімді шығару қабілеті. Кәсіпорынның потенциалының негізін экономикалық потенциал құрайды, ол қалған потенциалдармен функционалдық байланыста болып, оларды біріктіреді.

Өндірістік потенциал негізгі қорлардың, материалдық ресурстардың, жұмыс күшінің сандық және сапалық құрамын сипаттайды.

Инновациялық потенциал жобалық–конструкторлық әзірлемелердің ғылыми– техникалық дәрежесімен, мамандардың кәсіби және біліктіліктік құрамы мен олардың творчестволық қайтарымы дәрежесімен, зертханалық, тәжірибелік–эксперименттік базаның техникалық деңгейімен анықталады. ның техникалық деңгейімен анықталады.

Қаржылық потенциал кәсіпорынның қалыпты қызмет ету үшін қажетті қаржылық ресурстардың болуымен, оларды кәсіпорын активтеріне мақсатқа сай орналастыруы мен пайдалану тиімділігімен сипатталады.

Сонымен экономикалық потенциалдың көрсеткіштерінде кәсіпорынның барлық ресурс түрлерін пайдалану тиімділігі мен оның қызметінің түпкілікті нәтижелері көрсетіледі: кәсіпорынның өндірістік қуаты мен оны пайдалану деңгейі, өнімнің сапасы, активтердің пайдалылығы.

Кәсіпорынның потенциалының қалпына ішкі және сыртқы факторлар әсер етеді: – ішкі факторларға шаруашылық етудің әдістері жатады:

–өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;

– сыртқы факторлар: жеткізушілер, тұтынушылар, бәсекелестер, мемлекеттік ұйымдар, инфляция, елдегі саяси және экономикалық жағдай.

2. Кәсіпорынның потенциалдарын бағалайтын көрсеткіштер жүйесі Өндірістік потенциалды бағалау келесі көрсеткіштер топтарынан құрылады: І. Өндірістің техникалық қамсыздандыру және негізгі өндірістік қорлардың (НӨҚ) үдемелілігі дәрежесінің көрсеткішетрі:

1) НӨҚ активті бөлігінің олардың жалпы құнындағы үлес салмағы;

2) еңбектің қормен жарақтандырылуы – НӨҚ–ң орташа жылдық құнының ең үлкен сменадағы жұмысшылардың санына қатынасы;

3) еңбектің механикамен жарақтандырылуы – машиналар мен жабдықтаудың құының ең үлкен сменадағы жұмысшылардың санына қатынасы;

4) жабдықтаудың жалпы құнындағы олардың үдемелі түрл ерінің саны мен құнының үлес салмағы;

5) НӨҚ–ң топтары бойынша орташа жасы;

6) НӨҚ–ң тозу коэффициенті:

Ктозу= Тозу сомасы НӨҚ–ң алғашқы құны;

ІІ. Жабдықтауды пайдалану көрсеткіштері:

1) жабдықтау жұмысының сменалылығының коэффициенті

(Ксм): Ксм = бір тәулікте нақты жұмыс істеген станко–сменалар саны / жабдықтау паркіндегі станоктардың жалпы саны;

2) жабдықтауды экстенсивтік пайдалану коэффициенті

(Кэкс): Кэкс = Қн / Қш,

мұнда: Қн – жабдықтау жұмысының нақты жылдық уақыт қоры; Қш – жабдықтау жұмысының шын жылдық уақыт қоры.

3) жабдықтауды интенсивтік пайдалану коэффициенті

(Кинт): Кинт = Өн / Өп,

мұнда: Өн – жабдықтаудың нақты өнімділігі; Өп – жабдықтаудың паспорттық өнімділігі.

4) жабдықтауды пайдаланудың интегралдық коэффициенті (Кинтегр):

Кинтегр= Кэкс ∙ Кинт .

ІІІ. Қолданылатын шикізат, материалдар мен жартылай фабрикаттардың техникалық деңгейі:

– шикізат, материалдар мен жартылай фабрикаттардың жалпы құнындағы олардың үдемелі түрлері құнының үлес салмағы.

ІV. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі мен құрамы:

1) кәсіпорынды еңбек ресурстарымен қамсыздандыру

(Кқамс): Кқамс = ЖСн / ЖСж,

мұнда: ЖСн – нақты жұмысшылар саны; ЖСж – жоспарланған жұмысшылар саны.

2) жұмыс уақыт қорын пайдалану коэффициенті

(Кжуқ): Кжуқ = ЖУҚн / ЖУҚп,

мұнда: ЖУҚн – нақты жумыс уақыт қоры; ЖУҚп – пайдалы (нормативтік) жумыс уақыт қоры.

Инновациялық потенциалдың көрсеткіштері:

1) ҒЗТКЖ айналысатын жұмысшылардың саны, кәсіби және біліктілік құрамы;

2) өнертабыстарға алынған патенттер, лицензиялар саны;

3) ҒЗТКЖ қызметінде 1 жұмысшыға шаққандағы басылымдар саны;

4) өнімнің жалпы өткізу көлемінде жаңа өнім шығарудың үлес саламғы;

5) өнімді жаңарту коэффициенті: өндірілетін өнімнің жалпы көлеміндегі жыл сайын өндірістен шығарылып тастайтын өнім түрлерінің үлес саламғы.

Қаржылық потенциалды бағалайын көрсеткіштер:

1) кәсіпорынның қаржылық тәуелсіздігінің коэффициенті (Кавт): Кавт = Меншікті капитал / Капиталдың жалпы сомасы.

2) меншікті айналым құралдарымен қамсыздандыру коэффициенті (Кқамс): Кқамс = Меншікті айналым құралдарының сомасы / Айналым құралдарының жалпы сомасы.

3) айналым құралдары айналымдылығының коэффициенті (Кайн): Кайн = Өткізілген өнім көлемі / Айналым құралдарының жалпы сомасы.

4) активтердің пайдалылығы (Пакт): Пакт = Кәсіпорынның жалпы пайдасы / Активтер құны.

Кәсіпорынның экономикалық потенциалын сипаттайтын жеке және жалпылама көрсеткіштер:

1. Ресурстар

1. Ресурстарды пайдалану тиімділігінің жеке көрсеткіштері: еңбек өнімділігі: Тауарлық өнім / Жұмысшылар саны; қор қайтарымы: Тауарлық өнім / Негізгі қорлардың орташа жылдық құны; материал қайтарымы: Тауарлық өнім / Материалдық шығындар; өнімнің ғылым сиымдылығы: ҒЗТКЖ шығындары / Өткізілген өнім көлемі.

2. Жалпылама көрсеткіштер:

1) кәсіпорынның өндірістік қуаты және оны пайдалану коэффициенті

(Кқп): Кқп = Ө / Қортж,

мұнда: Ө - өндірілген өнім көлемі; Қортж – орташа жылдық қуат.

2) нарық сиымдылығын пайдалану коэффициенті (Кн.с.пайд):

Кн.с.пайд = Нақты сатылымдар көлемі / нарық сиымдылығы (потенциалды мүмкін сатылымдар көлемі).

3) өнім өндірісінің пайдалылығы

(П): П = Өнім өткізуден түскен пайда / Өткізілген өнімнің толық өзіндік құны.

4) жалпы сатылымдар көлеміндегі бәсекеге қабілетті өнімнің үлес салмағы.

3. Кәсіпорынның өндірістік қуаты Өндірістің жоспары өндірістік қуаттың бар болуына байланысты. Өндірістік қуат дегеніміз ресурстарды тиімді пайдалану шартында номенклатурасы бекітілген өнімнің максималдық мүмкін шығарылымы. Кәсіпорынның өндірістік қуаты белгілі бұйымдар өндіретін негізгі өндірістік бөлімшелердің қуаттарының қосындысы ретінде есептеледі.

Өндірістік қуатты есептеудің жалпы формуласы:

Қөнд = ЖӨжабд ∙ ЖУҚжабд немесе Қөнд = ЖУҚжабд / Ес,

мұнда: Қөнд – өндірістік қуат; ЖӨжабд – уақыт бірлігіне өлшенген жабдықтаудың өнімділігі (дана); ЖУҚжабд – жабдықтаудың шын жұмыс уақыт қоры (сағат); Ес – осы жабдықтауда шығарылған өнімнің еңбек сиымдылығы (нормо–сағат).

Кәсіпорынның өндірістік қуаты техникалық, ұйымдық, экономикалық және әлеуметік факторлар кешенімен анықталады.

Өндірістік қуат мөлшеріне техникалық факторлар тобы ең үлкен әсер етеді:

– негізгі қорлардың сандық және сапалық құрамы, олардың құрылымы, үдемелілігі дәрежесі, автоматтандыру дәрежесі;

– моральдік тозу ескеруімен жабдықтаудың  жаңарту қарқындары;

– негізгі қорларды экстенсивтік және интенсивтік пайдалану деңгейі;

– қолданылатын технологиялық процестердің, құрал–сайманның үдемелілігі дәрежесі;

– бастапқы шикізаттың сапасы.

Ұйымдық, факторлар құрамына келесілер кіреді:

– мамандандыру, шоғырландыру, үйлестіру деңгейі;

– өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастыру деңгейі;

– өндірістік бағдарламаны оңтайландыру және т.б.

Экономикалық факторлар тобына мыналар жатады:

– бәсекеге қабілетті өнімге нарықтың сұранысы; – осы өнімге мемлекеттік тапсырыстар;

– қайта құру және техникамен қайта жарақтандырудың негізінде өндірістік қуатты ұлғайтудың инвстициялық мүмкіндіктері.

Әлеуметтік факторларға кәсіпорын жұмысшылары коллективінің кәсіби, біліктіліктік және жалпыға бірдей білім деңгейі жатады. Жыл басына кіріс өндірістік қуат (Қөнд б ) пен жылдың аяғына ұйғарынды қуатты (Қөнд а) ажыратады:

Қөнд а = Қөнд б + ∆Қөнд ұт + ∆Қөнд э + ∆Қөнд н - Қөнд ш ,

мұнда: ∆Қөнд ұт – есепті кезеңде ұйымдық–техникалық шаралар арқылы өндірістік қуатты арттыру; ∆Қөнд э – есепті кезеңде экономикалық шаралар арқылы өндірістік қуатты арттыру; ∆Қөнд н – өнім номенклатурасы өзгеру себебінен өндірістік қуаттың өзгеруі; Қөнд ш – жыл аралығында шығарылған өндірістік қуат.

Барлық есеп айырысудың базасы ретінде орташа жылдық өндірістік қуат (Қөнд орт) анықталады:

Қөнд орт = Қөнд б + (Қөнд к ∙ N к - Қөнд ш ∙ N ш ) / 12,

мұнда: Қөнд к және Қөнд ш – жыл аралығында кіретін және шығатын өндірістік қуат; N к және N ш – кіретін және шығатын өндірістік қуаттың жыл аралығында (12 ай) жұмыс істеген ай саны.

4. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы Өндірістік бағдарлама дегеніміз белгіленген мерзімдерде нарықтық сұраныстың шегінде көлемі, номенклатурасы және сапасына сай ассортименті бойынша бәсекеге қабілетті өнімді өндіру мен өткізу жоспары.

Өндірістік бағдарламаны құру принциптері:

– өндірістік бағдарламаның қауырттылығы (напряженность), яғни өндірістік қуаттары, өндірістік негізгі және айналым қорлары, материалдық және еңбек ресурстарының аса толық қолданылуы.

Бұл принцип қауырттылық коэффициенті (Кқ) арқылы бағаланады:

Кқ = (Рн / Рж) ∙ Көқ.п ,

мұнда: Рн мен Рж – ресурстарды пайдалану дәрежесі (нақты және жоспарлы/нормативтік); Көқ.п – өндірістік қуатты пайдалану коэффициенті. – өнім номенклатурасының жаңартылуы.

Ол жаңартылу коэффициенті арқылы сипатталады – өткізілетін өнім құрамында жаңа өнімнің үлес салмағы. – өндірістік бағдарламаның келісілуі. – өндірістік бағдарламаның оңтайлылығы. өндірістік бағдарламаның икемділігі. Өндірістік бағдарламаны әзірлеу кезеңдері:

1. Кәсіпорын – цех – учаске – жұмыс орны схемасы бойынша өткізу қабілеті анықталады.

2. Цехтар мен жұмыс орындарының техникалық деңгейін талдау мен бағалау.

3. Өндірістік бөлімшелердің өндірістік-техникалық базасын пайдаланудың нормалары мен нормативтерін әзірлеу және қайта қарау.

4. Өнімді өндіру мен бөлудің балансы құрылады.

5. 6. 7. кезеңдерінде қажетті өндірістік қуат, оның артықшылығы немесе кемшілігі анықталады, оның өндірістік бағдарламамен сәйкестігін қамту шаралары әзірленеді, сонымен қатар өндірістік бағдарламаның материалдық, техникалық және еңбек ресурстарымен экономикалық негіздемесі ұсынылады.

Экономикалық негіздеме жасалғанда өндірістік бағдарламаның оңтайлылығы анықталады – үлес капитал салынымдарының минимумы мен қажетті пайда деңгейі шартында өндірістік қуаттың максималды пайдалануын қамтитын өндірістік бағдарлама оңтайлы боп саналады. Нарық жағдайында өткізілетін өнім кәсіпорынның бәсекеге қабілеттігінің негізгі нәтижесі болып табылады.

Өткізілетін өнім көлемі жылдың басы мен аяғына қоймалардағы дайын өнім запастарын ескеруімен анықталады:

Өөт = ТӨ + ДӨқ б – ДӨқ а ,

мұнда: ТӨ – тауарлық өнім; ДӨқ б және ДӨқ а – жыл басы мен аяғына қоймалардағы дайын өнімнің запастары.

Бақылау сұрақтары

1. Экономикалық потенциалдың мәні мен құрылымы

2. Кәсіпорынның потенциалдарын бағалайтын көрсеткіштер жүйесі

3. Кәсіпорынның өндірістік қуаты

4. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы

Дәріс №4. Өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттігі

Жоспар:

1. Сапаның мәні мен көрсеткіштері, бағалау әдістері және өнімді стандарттау

2. Бұйымның бәсекеге қабілеттігінің экономикалық шегі

3. Өнімді серификаттау

1. Сапаның мәні мен көрсеткіштері, бағалау әдістері және өнімді стандарттау Өнімнің жоғары сапасы – кәсіпорын қызметінің маңызды нәтижелілік көрсеткіші. Ол кәсіпорынның нарықта бәсекелік артықшылықтарын, оның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Өнім сапасын үздіксіз жоғарлату, оның номенклатурасын жаңарту, өнімнің ғылым сиымдылығын арттыру әлемдегі барлық жетекші фирма-лидерлер қызметінің басты мақсаты болып табылады. Өнімнің жоғары сапасы фирмаға бағадан тыс бәсекеде жеңіске жетуді қамтамасыз етеді. Өнімнің сапасы мемлекеттік стандартпен анықталады. Өнімнің сапасы дегеніміз қажеттілікті оның тағайындауына сәйкес қанағаттандыру жарамдығын анықтайтын өнімнің қасиеттерінің жиынтығы. Қазіргі бәсекеге қабілеттігінің теориясы (Майкл Портер) бәсекелік артықшылықтардың үш түрін ажыратады: шығындар бойынша артықшылық, саралау (дифференциация) және шоғырландыру (фокусирование). Шығындар бойынша артықшылық дегеніміз фирманың бәсекелестерге қарағанда аз шығындармен тауарды әзірлеу, өндіру және өткізу қабілеті. Саралау (дифференциация) сапаның артықшылығын білдіреді, әсіресе өнімнің уникалды болуын, тұтынушыларға сервистік қызмет көрсетуді білдіреді, мұның нәтижесінде тауар жылдам өтеді, ал фирма бәсекелестерге қарағанда жоғары бағаны алады. Шоғырландыру (фокусирование) дегеніміз белгілі тұтынушылар тобына немесе айрықша географиялық нарыққа фирманың күштерін бағыттау (фокус). Бәсекеге қабілеттігінің стратегиясын таңдау мынадай маңызды факторларға байланысты – ол кәсіпорынның экономикалық потенциалы, оның тауар нарығында қаржылық қалпы, тұтынушы нарығында оның имиджі және фирмалық марканың әйгілілігі. Сонымен, өнімнің бәсекеге қабілеттігі дегеніміз өнімнің бәсекелес-өнімдердің ұқсас қасиеттерінен өндіруші мен тұтынушыға бірдей артық өндіріс, сату-сатып алу мен тұтынудың көрсеткіштерімен ажырататын, техникалық, функционалдық және экономикалық қасиеттерінің жиынтығы. Өнімнің тұтынушылық қасиеттері сапа көрсеткіштерімен көрсетіледі, олар келесі түрлерге бөлінеді: бірліктік, кешендік және интегралдық. Бірліктік көрсеткіштер өнімнің жеке пайдалы қасиеттерін сипаттайды, бірігіп олар өнім сапасының технико-экономикалық деңгейін анықтайды. Кешендік көрсеткіштер өнімнің қасиеттер тобын анықтайды, ал интегралдық көрсеткіштер өнімнің пайдалы қасиеттері мен оларды қамтуға жұмсалған жиынтық шығындарды салыстырады. Бірліктік көрсеткіштер 11 топқа бөлінеді:

1. Тағайындау көрсеткіштері өнімнің тағайындалған басты қасиеттерін (жабдықтаудың өнімділігі, электрқозғалтқыштың қуаты, т.б.) сипаттайды да, оны қолдану аясын анықтайды.

2. Сенімділік көрсеткіші 4 жеке көрсеткішпен сипатталады: тоқтаусыз жұмыс істейтіндік, сақталатындық, жөндеуге жарамдық, төзімділік.

3. Технологиялылық көрсеткіші берілген шығарылым көлемінде өнім конструкциясының оңтайлы өндірістік, технологиялық шарттарға сәйкестік дәрежесін сипаттайды. Ол ресурсты тұтыну және ресурс сиымдылығы көрсеткіштерімен көрсетіледі.

4. Стандарттау және сәйкестендіру көрсеткіштері бөлшектер атауларының жалпы санындағы өнімнің стандарттық, сәйкестік және айрықша бөлшектерінің атауларын қолдану дәрежесімен анықталады.

5. Эргономикалық көрсеткіштер адамның бұйымдармен өзара әрекеттесуін, оның адам–машина жүйесіне бейімделу дәрежесін көрсетеді. Олар жұмысшылардың бұйымды пайдалану барысында көрінетін гигиеналық, астрометриялық, физиологиялық және психологиялық қасиеттерін сипаттайды. (пульт управления – минимизирует усилия). 6. Эстетикалық көрсеткіштер бұйымның сыртқы көрінісінің ақпараттық бейнесін, композицияның тұтастығын, дизайнды сипаттайды.

7. Патенттік-құқықтық көрсеткіштер бұйым конструкциясындағы техникалық шешімдердің жаңартылу дәрежесін, оның патенттік қорғанысы мен патенттік тазалығын сипаттайды және бәсекеге қабілеттіктің маңызды белгісі болып табылады.

8. Тасымалдауға қолайлылық көрсеткіштері бұйымның тасымалдауға бейімделу дәрежесін көрсетеді.

9. Экологиялық көрсеткіштер өнімді пайдалану немесе тұтыну кезінде пайда болатын қоршаған ортаға зиянды әсерлердің деңгейін сипаттайды.

10. Қауіпсіздік көрсеткіштері өнімді пайдалану немесе тұтыну, құрастыру, жөндеу, қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау кезінде адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өнімнің ерекшеліктерін сипаттайды.

11. Экономикалық көрсеткіштер арқылы өнімді әзірлеу, дайындау мен пайдалануға кеткен еңбек шығындары бекітіледі және өнімді тұтынудан (пайдаланудан) алынатын экономикалық нәтиже есептеледі.

Оларға баға, өзіндік құн, өнімнің пайдалылығы, пайдалану шығындары, жатады. Сапаның кешендік көрсеткіштері химиялық, металлуаргиялық және жеңіл өнеркәсіпте, радиоэлектроникада кең қолданылатын сапаның бірнеше пайдалы қасиеттерін (сорт, марка, класс) сипаттайды. Сапаның интегралдық көрсеткіші сапа бірлігімен көрсетілетін өнімді тұтынудан алынатын жиынтық пайдалы нәтиженің өнімді шығару мен тұтынуға кеткен жиынтық шығындарға қатынасы ретінде есептеледі. Мысалы электрқозғалтқыш үшін интегралдық көрсеткіш оның қызмет етудің тұтас мерзімінде өндірілген пайдалы механикалық энергия көлемінің оны өндіру мен пайдалануға жұмсалған жиынтық шығындарға қатынасына тең.

Сапа көрсеткіштерін өлшеу әр түрлі әдістермен жүргізіледі: эксперименттік (сынау негізінде), есепті (теориялық және эмпирикалық тәуелділіктерді ашу), эксперттік (мамандардың бағалауы), органолептикалық (сезім, көз, құлақ, иіс, сезініс және талғам мүшелерінің қабылдауын талдау негізінде), әлеуметтік (тұтынушылар пікірлерін жинау мен талдау). Сапа деңгейі дегеніміз салыстырмалы сипаттама, ол талдамалы өнімнің сапа көрсеткіштерін өнім-эталонның ұқсас көрсеткіштерімен салыстыру арқылы есептеледі. Эталон ретіне стандарттар, техникалық шарттар, жетекші үлгінің моделі, шетелдік ұқсас өнім алынады. Сапаның құрылуына кеткен шығындарға байланысты абсолютті өнім сапасының деңгейін, қауіпсіз сапа деңгейін, экономикалық жағынан оңтайлы сапа деңгейін ажыратады: – абсолютті өнім сапасының деңгейі – сапаның өндірісі экономикалық емес пікірлермен шарттасылған, мысалы елдің әлемдік нарықта беделі; қауіпсіз өнім сапасының деңгейі өнімнің пайдалану қауіпсіздігін қамтиды; – экономикалық жағынан оңтайлы сапа деңгейі дегеніміз өнімді өндіру мен тұтынуға кеткен минималдық шығындар шартында қажеттіліктерді максималды қанағаттандыру. Сапа көрсеткіштері нормативтік-техникалық құжаттарда тіркеледі. Стандарт дегеніміз оның тіркелген аясы, пайдалану орны мен шарттары шегінде әрекет етуінің міндетті құжаты.

Стандарттар түрлері:

– негіз қалаушы стандарттар;

– өнім мен қызметтердің стандарттары (параметрлік стандарттар); – процестердің стандарттары;

– бақылау, сынау, өлшеу мен талдау әдістерінің стандарттары.

Стандарттарға енген өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің сапасына қойылатын талаптар міндетті және ұсынбалы түрлеріне бөлінеді: Міндетті талаптар: 1) өмірдің, денсаулық пен мүліктің қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін талаптар, қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитарияның міндетті талаптары; 2) өнімнің сыйысымдылығы мен өзара алмастырылуы жөніндегі талаптар; 3) міндетті бақылау әдістері.

Ұсынбалы талаптар өнімді жеткізу келісім шарттарында тіркеледі: 1)өнімнің негізгі тұтынушылық және пайдаланушылық қасиеттері; 2) орамаға, таңбалауға, тасымалдау мен сақтауға, сонымен бірге өнімді кәдеге жаратуға (утилизация) қойылатын талаптар; 3) техникалық құжаттаманы ресімдеу ережелері, рұқсаттама мен орналастыру, өнім сапасын қамсыздандырудың жалпы ережелері, барлық ресурс түрлерін сақтау және тиімді пайдалану, терминдер, анықтамалар мен белгілер, метрологиялық және басқа жалпы техникалық ережелер мен нормалар.

Бизнес-жоспардың «Тауарлар мен қызметтер түрлері» атты бөлімінде сапа деңгейіне қарай бүкіл өнім 4 топқа бөлінеді:

І. Жоғары сапалы өнім өзінің технико-экономикалық көрсеткіштерімен ұқсас бәсекелес тауарлардан басымды. Көптеген жағдайларда бұл жаңа өнім б.т. Мұндай тауарлардың өндірушісі аса жоғары бағаны орнату немесе нарық үлесін ұлғайту арқылы өз пайдасын елеулі өсіре алады.

ІІ. Бәсекеге қабілетті өнім негізінде жоғары сапа деңгейіне сәйкес келеді, бірақ берілген нарықта ұқсас тауарлар арасында орташа сапа деңгейіне де сай болуы мүмкін. Соңғы жағдайда тауардың бәсекеге қабілеттігі жарнама мен өткізуді ынталандыру шаралары арқылы жүзеге асырылады да, басты түрде, бағаның жасалуына, сатудан кейінгі қызмет көрсетуге, жарнамаға, өткізу арналарына тәуелді болады.

ІІІ. Сапа деңгейі төмендетілген өнімнің тұтынушылық қасиеттері көптеген бәсекелестердің өніміне қарағанда біршама нашарлау болады. Осы жағдайда фирманың нарықтық қалыпы тұрақты болып қалу үшін, өндіруші осы тауарларға бағаны төмендету стратегиясын қабылдауы мүмкін.

IV. Төмен сапалы өнім әдетте бәсекеге қабілетсіз және, нарықта тұтынушысын таппайды, әйтпесе өте төмен бағамен сатылады. Өндіруші бұл жағдайда мұндай өнімнің сапасын жоғарлату тиіс немесе нарықта оны жаңа бұйымдармен алмастырып, өндірістен шығаруға тиісті.

2. Бұйымның бәсекеге қабілеттігінің экономикалық шегі Нарық жағдайында басты экономикалық проблема – өнімнің бәсекеге қабілеттігінің өндірушіге мен тұтынушыға бірдей экономикалық пайданы қамтамасыз ету шартында оның сапасын жоғарлатудың ұйғарынды шегін анықтау.

Өндіруші-кәсіпорының экономикалық мүддесі жағынан егер де бұйымның нарықтағы орны оған сұранысты және кәсіпорын қызметінің тиімді даму үшін өнімнің пайдалылығын қамтамасыз етсе, ол бәсекеге қабілетті деп саналады:

П(ө) = Пөт(ө)/ӨҚт(ө) > Пқ(ө),

мұнда: П(ө) – өндіруші бұйымының нарықтық пайдалылығы; Пөт(ө) – өндіруші өнімін өткізуден түскен пайда; ӨҚт(ө) – өндіруші бұйымының толық өзіндік құны; Пқ(ө) – өндірушінің тиімді дамуы үшін бұйымның қажетті пайдалылығы.

Тұтынушы-кәсіпорының экономикалық мүддесі жағынан сатып алынатын бұйым бәсекеге қабілетті деп саналады, егер ол тұтынушыға қажетті тиімділікті қамтитын қолайлы тұтыну бағасын қамтамасыз етсе:

ЭТ(т) = Пөт(т)/Б(т) ≥ Пқ(т),

мұнда: ЭТ(т) – өндірістік қорларды кеңейту мен дамытуға арналған тұтынушының бұйымды сатып алу мен пайдаланудың экономикалық тиімділігі; Пөт(т) – өнімді өткізуден тұтынушыға түскен пайда; Б(т) – бұйымды тұтыну (сатып алу мен игеру) бағасы; Пқ(т) – тұтынушы өндірістік қорларының қажеті пайдалылығы.

Егер сатып алынатын бұйым өнімді өндіру мен өткізуге пайдаланылса, онда өндіруші-кәсіпорынға да, тұтынушы-кәсіпорынға да бәсекеге қабілетті болып қажетті пайдалылықты қамтитын бұйым саналады:

П(т) = Пөт(т)/ӨҚт(т) ≥ Пқ(т),

мұнда: П(т) – тұтынушы-кәсіпорын бұйымының нарықтық пайдалылығы; Пқ(т) – тұтынушы-кәсіпорын бұйымының қажетті нарықтық пайдалылығы; ӨҚт(т) – тұтынушы-кәсіпорын бұйымының толық өзіндік құны.

Мұндай тәсілдемеге сай екі жаққа да пайдалы болып өндіруші-кәсіпорын бұйымының нарықтық бағасы саналады, егер П(ө) = П(т). Бірақ мұндай теңдік орындалғанымен бұйымның бәсекеге қабілеттігін анықтағанда келесі факторлар ескеріледі: өндіруші имиджі, кәсіпорын өзінің бәсекеге қабілеттігі, өнім сапасы; бұйымның сапасы мен техникалық деңгейі; кәсіпорынның ұйымдықфункционалдық қасиеттері (уақытылы жеткізу кепілдігі, жеткізудің дәлдігі мен сенімділігі, сервистік қызмет көрсету және өткізуді ынталадыру – ол жеңілдіктер жүйесі және т.б.).

3. Өнімді серификаттау Сертификаттау дегеніміз өнімнің бекітілген талаптарға сәйкес келуін растау жөніндегі қызмет. Сертификаттау келесі мақсаттарға жетуге бағытталған:

1) біртұтас тауар нарығында кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметіне, сонымен бірге халықаралық экономикалық, ғылыми-техникалық ынтымақтастық пен халықаралық саудаға қатысу үшін жағдай жасау;

2) тұтынушыларға өнімнің құзыретті таңдауында жәрдемдесу;

3) өнімнің экспорты мен бәсекеге қабілеттігін арттыруға жәрдемдесу;

4) тұтынушыларды өндірушінің адалсыздығынан қорғау;

5) қоршаған орта үшін, өмір мен денсаулық және мүлік үшін өнімнің қауіпсіздігін бақылау;

6) өндіруші мәлімдеген өнімнің сапа көрсеткіштерін растау.

Кез келген елде сертификаттау бойынша қызмет «Тұтынушы құқтарын қорғау жөнінде», «Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау жөнінде» заңдарына және басқа да нормативтік актілерге негізделген. Сертификаттаудың екі түрі қолданылады: міндетті және ерікті. Тұтынушылар пайдалануға, қоршаған ортаны қорғауға қауіпсіз болу талаптары қойылатын өнім міндетті сертификатталады. Ерікті сертификаттау заңды тұлғалар мен азаматтардың ықыласы бойынша өтінуші мен сертификаттаушы органы арасында келісім шарттың негізінде жүргізіледі. Ерікті сертификаттау өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттырады. Сертификаттау қатысушылары: ұлттық сертификаттаушы орган, сертификаттау жұмыстарын жүргізетін мемлекеттік басқару органдары, орталық сертификаттау жүйелерінің органдары және т.б. Міндетті сертификатталатын тауарлар номенклатурасын ұлттық сертификаттаушы орган және басқа да мемлекеттік басқару органдары өз құзыреті шегінде анықтайды. Олар сертификаттау ережелері мен процедураларын бекітеді.

Сертификаттаушы орган дегеніміз бекітілген талаптарға сай өнімнің сертификациясын жүргізетін орган. Ол өнімді сертификаттайды, сәйкестік белгісін қолдануға сертификаттар, лицензиялар береді, сертификатталған өнімнің инспекциялық бақылауын жүргізеді. Жеке өнімді сынақтан өткізіп, сертификаттау мақсаттарына сынау хаттамаларын беретін орталық сынау зертханасы деп аталады. Сертификаттау жүргізу үшін өнімнің өндірушілері өтініш береді, өнімді және сертификаттауға қажетті нормативтік құжаттаманы ұсынады, сәйкестік белгісімен сертификатталған өнімді таңбалайды, жолдамалы құжаттарында сертификаттау жөнінде мәліметтерді белгілейді. Егер өнім нормативтік құжаттардың талаптарына жауап бермесе, онда өндірушілер оны өткізуді уақытша немесе мүлдем тоқтатуға міндетті.

Сертификаттау нәтижелері бойынша нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігі расталған өнімге сәйкестік сертификаты беріледі. Мұндай өнім сәйкестік белгісімен таңбаланады. Сәйкестік белгісін тұтынушыға өткізілетін өнімге (ыдысқа, орамаға), жолдамалы техникалық құжаттарына түсіреді. Сертификат әсерінің бүкіл кезеңінде шығарылған әрбір бұйымға, бұйымдар партиясына және өнімнің тұтас шығарылымына берілетін сертификаттар ажыратылады.

Сертификаттау объектілері: – жеке өнім; – өндірістің қалпы; – сапаны басқару жүйесі. Бір қалыпты өнімді сертифика аттаудың әр түрлі жүйелері бар. Міндетті сертификаттау жүйесін ұлттық сертификаттаушы орган және басқа да мемлекеттік басқару органдары белгілейді, ал ерікті сертификаттау жүйесін өтінуші белгілеп, оны сертификаттаушы органға ұсынады. Сертификаттау жүйесін таңдағанда жеке өнімнің өндірісі, сынауы, жеткізілуі мен пайдалануының ерекшеліктері, өтінушінің шығындары мен сертификаттаудың дәлелдемесінің қажетті деңгейі ескеріледі. Қорытынды: сапаны басқару жүйесін әзірлеу, енгізу мен сертификаттау кәсіпорынның бәсекеге қабілеттігін жоғарлатады және оның тауар нарығындағы жағдайын бекітеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Сапаның мәні мен көрсеткіштері, бағалау әдістері және өнімді стандарттау

2. Бұйымның бәсекеге қабілеттігінің экономикалық шегі

3. Өнімді серификаттау

4.Бірліктік көрсеткіштер

5.Стандарттар түрлері

Дәріс №5. Өнім өндірісінің ұйымдық-экономикалық негіздері

Жоспар:

1. Өнім өндірісін ұйымдастырудың басты принциптері мен көрсеткіштері

2. Өнім өндірісін ұйымдастырудың нысаны, түрі мен бағыты

1. Өнім өндірісін ұйымдастырудың басты принциптері мен көрсеткіштері Өндірісті тиімді ұйымдастырудың 10 маңызды принциптеріне келесілер жатады: мамандандыру, үйлесімділік, үздіксіздік, тікелейағушылық, қосарластық, ритмикалық, автоматтандырушылық, сенімділік, икемділік, үнемділік. Мамандандыру бірлікті еңбек бөлінісінің процесі, ол шығарылатын өнімнің номенклатурасының және цехтарда, учаскелер мен жұмыс орындарында жұмыстардың әртүрлілігінің шектеуімен сипатталады. Мамандандыру арқасында жоғары өнімді жабдықтау түрлерін қолдануға, жұмыс орындарында шектеулі детале-операциялар санын орындауға мүмкіндік туады. Мұның бәрі жұмыс орындарында технологиялық процестің параметрлерін тұрақтандырады, оның еңбек сиымдылығын азайтады, өнімнің сапасын және еңбек өнімділігін арттырады. Мамандандыру деңгейі бір типтік өнім түрлерін өндіру көлемдеріне тәуелді. Жоғары мамндандыру деңгейі өнімнің бір түрін жаппай өндірісінде және жұмыс орындарында сәйкес технологиялық процестердің толық жұмыс істеуінің арқасында жүзеге асырылады. Мамандандыру деңгейі төмендегенде шығарылатын бұйымдар түрлерінің конструкцияларын сәйкестендіру және стандарттау шаралары жүргізіледі. Сәйкестендіру дегеніміз жаңа бұйымдарда алдында игерілген бұйымдардың үдемелі конструкцияларын пайдалану. Сәйкестендіру мен стандарттау арқылы айрықша бөлшектер мен тораптар атауларының санын қысқартуға және жалпы пайдалану бөлшектерінің үлес саламағын жоғарлатуға болады. Нәтижеде жұмыс орындарында орындалатын жұмыстардың әртүрлілігі қысқарады да, мамандандыру деңгейі жоғарылайды.

Жұмыс орынның мамандандыру деңгейі жұмыс орынға операцияны бекіту коэффициенті түрінде анықталады:

Коб = ∑n iOi / ∑k jЖО,

мұнда: Oi – цехта (учаскеде) бөлшектің өтетін операциясы; ЖО – цехтағы (учаскедегі) жұмыс орны; n – операциялар саны; k – жұмыс орындарының саны; j – жұмыс орынның түрі; i – бөлшектің атауы.

Өндірістік процестің үйлесімділігі өндірістік бағдарламаны орындау барысында кәсіпорынның барлық бөлімшелерінің бірдей өндірістік мүмкіншіліктерін білдіреді. Бөлімшелерінің өндірістік мүмкіншіліктері олардың өндірістік қуатының көлемімен анықталады. Үйлесімділік дәрежесінің көрсеткіші бөлімшелердің өндірістік қуатының жетекші өндірістік бөлімшенің ұқсас көрсеткішінің мөлшерінен ауытқу шамасы болып табылады. Жетекші бөлімше дегеніміз өнімді өндіру бойынша басты технологиялық операциялар орындалатын, еңбек сиымдылығы ең жоғары және негізгі өндірістік қорларының (НӨҚ) елеулі бөлігі орналасқан бөлімше (цех, учаске, жабдықтау тобы).

Үйлесімділік дәрежесін сипаттайтын көрсеткіш – шектес өндірістік бөлімшелерінің түйіндестік коэффициенті:

Ктүйін=Қжетк/Қтұт·ҮШ

мұнда: Қжетк – жеткізуші цехтің (учаскенің) қуаты; Қтұт – тұтынушы цехтің (учаскенің) қуаты; ҮШ – тұтынушы цехтің өніміндегі жеткізуші цехтің өнімінің үлес шығысы.

Идеалды түрде бұл көрсеткіш 1 тең болу тиіс, одан ауытқуы қуаттың және шектес бөлімшелердің өндірістік процестерін ұйымдастырудың үйлесімдіксіздігін бағалауға мүмкіндік береді. Үздіксіздік принципі өндірістік процестерді тиімді ұйымдастырудың принципі ретінде екі аспектіде қарастырылады. Біріншіден, бұл операциялардың ішінде және арасындағы үзілістерді қысқарту мен жою арқылы өндірістік процестің барлық элементтерін уақыт аралығында үздіксіз және тиімді пайдалану. Бұл принциптің жүзеге асырылудың екінші аспектісі өндірістік процестің жеке сатылары мен жеке процестері арасында еңбек заттарының үздіксіз қозғалысын білдіреді.

Өндірістік процестердің үздіксіздігі өндірістік циклдің технологиялық бөлімінің ұзақтығының (Тц.тех) оның жалпы ұзақтығына (Тц) қатынасы ретінде есептелетін үздіксіздік коэффициенті түрінде анықталады:

Күзд = ∑n i=1Тц.тех / ∑n i=1Тц,

мұнда: n – өндірістік процестің операцияларының жалпы саны.

Өндірістік процестер үздіксіздігінің алғышарты болып тікелейағушылық табылады. Тікелейағушылық принципі логистикалық жүйеде, яғни шикізат пен материалдарды өндіріске енгізуден дайын өнімді шығаруға дейін, бұйым қозғалысының ең қысқа жолын қамтамасыз етуді білдіреді. Бұл принцип тікелейағушылық коэффициентімен сипатталады:

Кт/а = 1 – ∑ mТк / ∑nТц,

мұнда: Тк – өндірістік циклдің жалпы ұзақтығындағы көлік операциясының уақыты; m – көлік операцияларының саны; n – өндірістік циклде операцияларының жалпы саны.

Неғұрлым бұл коэффициент жоғары болса, соғұрлым өндірістік процестің тікелейағушылығы да жоғары. Бұл принцип кәсіпорынды тиімді орналастыру, оның барлық цехтарының қоймаларын және дайын өнімнің қоймасын өндірістік процестің ағынына сай орналастыру, сонымен қатар автоматтандырылған көлік құралдарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Үздіксіздік принципі сонымен бірге өндірісті ұйымдастырудағы қосарластық арқылы жүзеге асырылады. Қосарластық әр түрлі учаскелерде бұйымның жеке бөлшектерін дайындау жұмыстарын бір уақытта орындауды білдіреді. Ол қосарластық коэффициенті арқылы жұмыстарды қосарлас орындау барысындағы өндірістік циклдің ұзақтығының (Тц.қос) оның жалпы ұзақтығына қатынасы ретінде анықталады:

Кқос = ∑ кТц.қос / ∑nТц,

мұнда: к – қосарлас орындалатын операциялардың саны.

Ритмикалық дегеніміз бір қалыпты өнім шығарылымы мен өндірістің ритмикалық қозғалысымен сипатталатын өндірістік процестерді тиімді ұйымдастыру принципі. Бір қалыпты өнім шығарылымы дегеніміз тең уақыт аралығында бірдей немесе бірте-бірте ұлғаятын өнім көлемін өндіру. Өндірістің ритмикалығы дегеніміз барлық өндіріс сатыларында немесе барлық жеке өндірістік процестер бойынша тең уақыт аралықтарында бірдей жұмыстар көлемін орындау. Ол ритмикалық коэффициентімен бағаланады:

Кр = ∑ m і=1НШі / ∑m і=1ЖШі , НШі білдіреді.

Қазіргі есептеу техника құралдарын пайдалану жабдықтауды жылдам қайта баптауға және өндірістің қалыпты ритмін сақтауға мүмкіндік береді. Өндірісті автоматтандыру деңгейі автоматтандыру коэффициенті арқылы анықтауға болады:

Ка = tа.о. / Тө,

мұнда: tа.о. – автоматтандырылған операциялардың еңбек сиымдылығы; Тө – өнімнің сомалық еңбек сиымдылығы.

Өндірістік процестердің үздіксіз орындалуы сенімділік принципі арқылы жүзеге асырылады. Сенімділік принципі келесі факторлармен шарттасылған:

– қолданылатын жабдықтау мен технологиялық құрал-сайманның сапасы;

– конструкторлық және технологиялық құжаттаманың сапасы;

– жұмысшы біліктілігінің дәрежесі.

Сенімділік дегеніміз жабдықтаудың дұрыс жұмыс істемеуі арқасында, ақаулы өнім мен тұтынушыларға наразылық ету арқасында жұмыс уақыты жоғалтуларының болмауы. Қазіргі жағдайда өндірісті ұйымдастырудың қажеттілігі болып икемділік принципі саналады. Икемділік дегеніміз өте қысқа мерзімдерде минималдық шығындармен жабдықтаудың бір түрінде жаңа өнімді шығаруға көшу қабілеті. Өндірісті ұйымдастыруда икемділік принципі кәсіпорынның өндірістік құрылымын өзгертуге және техникалықөндірістік базасын жаңартуға аса көп инвестиция көлемін тарту қажеттілігімен шарттасылған.

Икемділіктің келесі түрлерін ажыратады:

1. Технологиялық икемділік – өндіріс процесінің оның жеке параметрлерінің ауытқуларына икемдену қабілеті.

2. Операциялық икемділік – өндіріс процесінің жаңа жеке параметрлері бар бұйымның жаңа модификациясын шығаруға икемдену қабілеті.

3. Өндірістік икемділік – өндірістік процестердің өнім өндірісінің өзгерген шарттарына икемдену қабілеті.

4. Интерактивтік икемділік – өндірістік жүйенің жаңа жабдықтау құрамын, технологиялық құрал-сайман мен процестердің жаңа түрлерін талап ететін мүлдем жаңа өнім номенклатурасын шығаруға икемдену қабілеті. Икемділікті бағалау критерийі түрінде жаңа өнім шығаруға қажетті уақыт кезеңі алынады. Үнемділік принципі басқаларына қарағанда жалпылама болып, өндірісті ұйымдастыруды жобалау барысында барлық жоғарыда аталған принциптердің жүзеге асырылу дәрежесімен шарттасылған. Бұл принциптің ұстанымынан ең үнемді өндіріс процесінің бірнеше баламалы нұсқаларынан таңдау басымды болып саналады. Өндіріс процесінің экономикалық тұрғыдан тиімді нұсқасын таңдау критерийі ретінде белгіленген өнім көлемі шартында оның технологиялық өзіндік құнының минималдық мөлшері алынады. Технологиялық өзіндік құн дегеніміз өндіріс процесінің жеке түрін жүзеге асыру шығындары. Ол айнымалы шығындар (материал шығысы, жалақы, арнайы құралдар мен сайманға шығыс) мен шартты түрде тұрақты шығыстардан (амортизация, цехтік шығындар) құрылады.

2. Өнім өндірісін ұйымдастырудың нысаны, түрі мен бағыты

Өндірісті ұйымдастыру еңбек бөлінісіне негізделіп, оның өзара байланысты нысандарымен көрсетіледі – орталықтандыру, шоғырландыру, кооперациялау, құрамдастыру және әмбебаптандыру. Шоғырландыру – өндірісті ірі кәсіпорындарға жұмылдыру. Мамандандыру – белгілі бір текті өнім өндірісін шоғырландыру. Кооперациялау – кәсіпорындардың белгілі өнімді бірлесіп шығару бойынша өндірістік байланыстары. Орталықтандыру – тек қана өндірісті шоғырландыру емес, сонымен бірге өндіріске белгілі қызмет түрін көрсетуді ұйымдастыру мен басқару.

Құрамдастыру – байытылған шикізатты кешенді қайта өндеу мен қалдықтарды пайдалану негізінде бір кәсіпорында әр түрлі өндірістерді қосу. Нарықтық экономика жағдайында қарастырылған ұйымдастыру нысандарының негізінде өндірісті әмбебаптандыру (әртараптандыру) жүргізіледі – әр түрлі өнімдер өндірісін және қызмет түрлерін шоғырландыру. Әмбебаптандыру арқылы кәсіпорындар бәсекедегі артықшылықтарды иемденеді, жылдам өзгеретін нарық жағдайында өнім номенклатурасын икемді өзгертуге мүмкіндік алып, нарықтың тұрақты үлесін қамтиды, жаңа өнімді шығарумен байланысты тәуекелдікті азайтады, ҒЗТКЖ нәтижелерін пайдалану тиімділігін арттырады.

Әртараптандыру (диверсификация) негізінде өндірісті әмбебаптандырудың төрт нысанын ажыратады:

1) профильдік өнімнің басымдығы бар көп өнімді өндіріс (мысалы, Хюндай компаниясы);

2) агрегаттау, яғни конструктивтік элементтерді сәйкестендіру мен стандарттау, негізіндегі көп өнімді өндіріс (мысалы, жол құрылысы машиналарда) – практикада аса тиімді, себебі нарықтың өзгеруіне сай жоғары дәрежеде икемденеді;

3) бірыңғай функционалдық тағайындауы бар көп өнімді өндіріс (Адидас фирмасы);

4) әр түрі тағайындалған өнімдердің көп өнімді өндірісі (Убекасан жапон фирмасы – цемент, пластмасс бұйымдарын, тыңайтқыш өндіретін).

Өндірісті шоғырландырудың үш түрін ажыратады: территориялық, салалық және салааралық. Шоғырландырудың әр түрі үш нысанымен көрсетілуі мүмкін: агрегаттық нысаны (мыс., металлургиялық комбинаттар мен электр стансалар, мұндағы шоғырландыру дәрежесі бас агрегаттардың қуатына шартты), өндірістік-территориялық нысаны (бір типтік технология негізінде өнім өндірісін сатылас және деңгейлес біріктіру нысандары), ұйымдық-шаруашылықтық нысаны (әр түрлі кәсіпорындар кешенін орталықтандырылған басқару бойынша концерндер). Мамандандыру және кооперациялау үш түрінде жүзеге асырылады: – өндірістің заттай мамандандыруы заттай немесе агрегаттық кооперациялауды қамтамасыз етеді (бас кәсіпорынға құрамдас бұйымдарды жеткізу, мыс., электрқозғалтқыштар мен генераторларды); – бөлшектес кооперациялау (бөлшектер мен тораптарды жеткізу, мыс., подшипниктерді); – бөлшектес мамандандыруы бар өндіріс (мыс., подшипник өндіретін кәсіпорындар); – технологиялық мамандандыру (технологиялық процестер немесе операциялардың белгілі сатыларын орындауды шоғырландыру). Бағыттары жөнінде әңгіме айтқанда, зауыттың аралық және зауыттың ішкі өндіріс мамандандыруын және өндірістік кооперацияны ажыратады. Сонымен, шоғырландыру, мамандандыру мен кооперациялаудың белгілі түрлері, нысандары мен бағыттары нарықтық экономика жағдайында қуаты, мамандандыру түрі мен деңгейі әр түрлі кәсіпорындарды құру мен дамыту арқылы өндірісті ұйымдастырады. Шоғырландыру мен мамандандыру деңгейі өскен сайын өндірістің тиімділігі де артады.

Ірі кәсіпорындарда жаппай және ірі сериялы өндіріс жағдайында үлес капитал салынымдары мен өнімнің өзіндік құны төменірек, ал еңбек өнімділігі мен қор қайтарымы жоғары. Сонымен қатар, ірі кәсіпорындарда әлеуметтік және экологиялық проблемалар тиімдірек шешіледі.

Нарықтық экономика жағдайында жеке бұйымдар, тораптар мен агрегаттар шағын кәсіпорындарда өндірілген кезінде кооперациялау көлемдерін өсіру арқылы өндірісті шоғырландыру деңгейін арттыру аса тиімді болып табылады. Бір текті өнім өндірісін шоғырландыру мамандандыру деңгейін арттырып, өзіндік құн мен үлес капитал салынымдарын азайтатыны белгілі. Бірақ үлкен өнім көлемін шоғырландыру көлік шығындарын өсіреді. Осы факторларды есепке алғанда, шоғырландыру мен мамандандырудан түсетін экономикалық нәтиже (ЭН) келесі түрде анықталады:

ЭН(ш,м)=[(ӨҚд–ӨҚк) – (КШд–КШк)]·ӨКк–Пөқ·(ҮКСд–ҮКСк)·ӨКк,

мұнда: ӨҚд және ӨҚк – өнімнің өзіндік құны шоғырландыру мен мамандандыру деңгейін арттырғанға дейін және кейін; КШд және КШк – көлік шығындары өскенге дейін және кейін өзіндік құндар; ӨКк – шоғырландыру мен мамандандыру деңгейін арттырғаннан кейін өнім көлемі; Пөқ – өндірістік қорлардың пайдалылығы; ҮКСд және ҮКСк – үлес капитал салынымдары өскенге дейін және кейін өзіндік құндар.

Бақылау сұрақтары:

1. Өнім өндірісін ұйымдастырудың басты принциптері мен көрсеткіштері

2. Өнім өндірісін ұйымдастырудың нысаны, түрі мен бағыты

3.Ритмикалық дегеніміз не?

4.Өндірістік процестердің үздіксіз орындалуы

5.Икемділіктің түрлері

6.Өндірісті шоғырландыру

Дәріс №6. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салалары  зауыттарының  құрамы

Жоспар:

1.Өндірістік  цехтар. Инженерлік  құрылыстар

2. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарын  жобалаудың  жалпы  тәртібі

3. Жобаның техника-экономикалық  негіздемесі (ТЭН)

4.Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытты жобалауға берілетін тапсырма

5. Жобалаудың реті мен ұйымдастырылуы

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  құрамына  өндірістік, көмекші, қосымша  цехтар  және  олардың жұмысына, міндетіне, техникалық  қызметшілердің  жұмысына  арналған  басқа  да  инженерлік  құрылыстар  жатады.

Өндірістік  цехтар  өнімнің  негізгі  түрін  - тағамдық  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңлерді  шығаруға  арналған. Өндірістік  цехтар    бір  немесе  бірнеше  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  түрін  шығаруға  арналған  технологиялық  желілерден  негізделеді. Әр  желі  шикізаттың  инспекциясынан  бастап дайын  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  алу  үшін  технологиялық  операцияларын  орындауға  арналған  технологиялық  құрал-жабдықтардан  тұрады. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  кәсіпорындарында  технологиялық  желідегі  құрал-жабдықтарды  ұзына бойы  орналастырады, сондықтан  өндірістік  ғимараттар  бір  қабатты түрінде  жобаланады. Бұл құрылыс  пен  сантехникалық  жұмыстарын  жеңілдетеді. Өндірістік цехтің  құрамына  заласыздандыру, пісіру, ыдыс  жуу  бөлмелері, цехтің  бір  тәуліктік  өнімділігіне  есептелген  ыдыс  сақтау  қоймасы  және  т.б.  бөлмелер  кіреді .

Өндірістік  цехтың  екі жағына  шикізат  қоймасы  мен  дайын  өнім  қоймасы  тақалып, өндірістік  корпусты  құрайды. Жобаланатын  цехтың  қуаты  үлкен  емес  жағдайда  өндіріс  корпустың  құрамына  тұрмыстық  бөлмелері  де  кіреді.

Көмекші  цехтар  негізгі  өндірісті  ыдыс  пен  бумен  қамтамасыздандыру, құрал-жабдықтарды  жөндеу, кейбір  кезде  шикізатты  алдын-ала  өңдеу  операцияларын  өткізуге  арналған. Көмекші  цехтардың  құрамына  бұршақ  дақылдарын  тазалау, құс  немесе  мал  сою  және  т.б.  бөлмелері  кіреді.

Қосымша  цехтар  зауыттың  негізгі  қызметімен  байланыспаған  өнімдерді немесе бұйымдарды шығаруға  арналған. Қосымша  цехтарға  қаңылтыр  банкі  мен  қақпақ  шығару  цехы , өндіріс  қалдықтарын  пайдаға  асыру  цехы  және  т.б.    жатады.

Инженерлік  құрылыстар  зауыт  міндетінің  кең  түріндегі  жұмыстарын  орындауға  арналған. Инженерлік  құрылыстарға  келесі  объектілер  кіреді. Тасымалдау  жұмыстарына арналған құрылыстар - автотаразы, бақылау-өткізгіш  пункті, автомобильдер  тұрағы, зауыт  территориясының  асфальттік  жабуы. Жұмыстың  әдетті  санитарлық-эпидемиологиялық  жағдайларын  қамтамасыздандыруға  арналған  құрылыстар  -  зауыт  территориясының  көгалдандырылуы, демалу  зонасы. Зауытты  электр  энергиямен  қамтамасыздандыру  құрылысы  -  трансформаторлық  қосалқы  станция.

2. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарын  жобалаудың  жалпы  тәртібі

Жалпы  жағдайлар Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  кәсіпорындарының  құрылыс  пен  қайта  құрылыстық  (реконструкциялық)  мақсаты  -  тамақ  саласын  дамыту  жоспарының  орындалуын  қамтамасыз  ету. Жобалау  мақсаты  -  қазіргі  уақыттағы  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  талаптарына  сәйкес  кәсіпорынды  құруға  мүмкіндік  беретін  техникалық  құжаттарды  дайындау.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  жобалануы  жаңа  кәсіпорындарының мен қайта  құрылатын кәсіпорындарының жобалануына және жұмыс  істейтін  кәсіпорындарын жаңа  техникамен  қайта  жабдықтануына арналған  жалпы  талаптары  бойынша  орындалады /1, 6÷11, 18, 20/.

Кәсіпорындардың  жобалануы  жобалау  мекемелеріне  тапсырылады. Жобаны орындау  кезінде  бұл  мекемелер  жобаның  жоғары  техникалық  деңгейін  және  техникалық  эффектілігін  қамтамасыздандыру талаптарын орындау керек. Жобаланатын  кәсіпорын  іске  қосылған  кезінде  жұмыс  өнімділігінің  жоғары  көрсеткіштерімен,  дайын  өнімнің  жоғары  сапасымен және жақсы жұмыс  жағдайларымен сипаттану  керек.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарының жобалануы  олардың  құрылысын ( немесе  қайта  құрылысын) және  шаруашылық  қажеттілігін, экономикалық  пайдалылығын  дәлелдейтін  техника-экономикалық  негіздемесі  (ТЭН) бойынша  орындалады.

Жоғарыда  тұрған  ұйыммен  бекітілген  техника-экономикалық  негіздемесі  бойынша  тапсырушы  ұйым  жобалау  мекемесіне  жобалауға  тапсырма  береді. Тапсырмада  жобаланатын  объектіге  қойылатын  талаптар  ескеріледі. Тапсырма  жоғарыда  тұрған  ұйыммен  бекітіледі.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауытының  жобалануы  бір  немесе  екі  стадияда  орындалу  мүмкін.

Құрылысқа типті  жобаны  немесе  қайта  пайдаланатын  тиімді  жеке  жобаны  қолданатын  объектілерді бір стадияда жобалайды. Техникалық түрде  күрделі емес кәсіпорындарын  да бір стадияда жобалайды. Бір  стадиялы  жобалау  техно-жұмысшы  жоспар  бойынша  орындалады.

Ірі  мен  күрделі  құрылысты  өнеркәсіптік  жиынтықтарына  және    жаңа  технология енгізілетін, күрделі  технологиялық  құрал-жабдықтар  қолданылатын  кәсіпорындарына немесе  құрылыстың     қиын жағдайларында   екі  стадиялы  жобалау қолданылады.

Екі  стадиялы  жобалау  техникалық  жоспар  және   жұмысшы  сызулар  стадияларынан  тұрады.

3.Жобаның техника-экономикалық  негіздемесі (ТЭН)

Тапсырушы ұйым (немесе  шаруашылық  ұйым)  мен  объектінің  жобалауын  орындайтын  жобалау  мекемесі техника-экономикалық  негіздемені  бірге  дайындайды.  ТЭН-і  құрастыру  кезінде  кәсіпорынның  және сонымен  байланысқан  объектілердің  құрылысына арналған алаң таңдалады. Құрылыс  орнының  таңдалуы  Қазақстан  Республикасындағы  өндірістік күштерінің орналасуы мен олардың даму схемасына байланысты. Жоба мекемесімен орындалатын құрылыс орнын таңдау жұмыстарының жиынтығына экономикалық есептеулер, инженерлік ізденістер кіреді. Құрылыс орнын таңдау кезінде  табиғатты сақтау мен қоршаған ортаны қорғау заңына ықылас білдіру керек. Бұл жұмыстардың нәтижесінде құрылыс орнының экономикалық тиімділігі мен техникалық мүмкіншілігі анықталады. Техника-экономикалық негіздемені құрастыру кезінде құрылыс ауданының шикізат зонасын сараптау негізінде өнім ассортименті таңдалады.

4.Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытты жобалауға берілетін тапсырма

Жобалау тапсырмасына кәсіпорынның аталуы, жобалау негіздемесі (Үкімет немесе жоғарыда тұрған ұйымның бұйрығы), құрылыстың түрі (жаңа, қайта құру, кеңейту), аудан, пункт және жобалау алаңы; шығарылатын өнімнің сипаттамасы; кәсіпорынның өнімділігі немесе қуаты; шикізат, электр энергия, су, отынмен қамтамасыздандыратын негізгі көздер; бекітілген мамандық мен өндірістік кооперация; болашақта кәсіпорынның кеңею мүмкіншілігі; капиталдық құйылымдардың мөлшері; қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар; құрылыс мерзімі және іске қосу уақыты; жобалау мен құрылыс мекемелерінің аталуы. Жобалау тапсырмасы жоғарыда тұрған мекемемен бекітіледі.

5. Жобалаудың реті мен ұйымдастырылуы

Жобалау мекемесі әр жобаланатын кәсіпорыны үшін ізденіс пен жобалау жұмыстарын атқаратын, жұмыстардың сапасына, орындалу мерзіміне, іске қосылғаннан кейін жобалық қуатты толық игергенше жауап беретін  бас инженерді сайлайды.

Техникалық  жоспар  келесі  бөлімдерден  тұрады:

1) жоба  құрамын  сипаттайтын  түсініктеме  қағазы;

2) құрылыстың (немесе  қайта  құрылыстың) қажеттілігін  дәлелдейтін  және жұмыстың  көрсеткіштерін  анықтайтын  техника-экономикалық  бөлім;

3) құрамына  өндірістің  технологиясы, технологиялық  процестердің автоматизациясы, электр  энергиямен  қамдау, энергетикалық  қондырғы  мен  жылулық  жүйелер  бойынша  материалдар  кіретін  технологиялық  бөлім;

4) еңбекті  ұйымдастыру, өндірісті  басқару  жүйесі (байланыс  пен  сигнализация  кіреді);

5) сәулетті  шешімдері  мен  санитарлық  техникасы материалдарынан  тұратын  құрылыс  бөлімі;

6) бас  жоспар  мен  сыртқы  транспорт;

7) құрылысты  ұйымдастару;

8) жоба  паспорты.

Бекітілген  техникалық  жоспар  бойынша  жобаның  екінші  стадиясы -жұмысшы  сызулар  орындалады.  Жұмысшы  сызуларда  жобаланатын  объектінің  барлық  детальдары  нақты  түрінде көрсетіледі. Жұмысшы  сызуларын  орындау  кезінде  ғимарат  пен  құрал-жабдықтардың  ұзақ  жұмысын, сенімділігін  мен  беріктігін  қамтамасыздандыратын  құрылыстық  шешімдер  қабылданады.  Бұл  стадияда  құрылыс  пен монтажды  жұмыстарын  орындауға  қажетті  техникалық  жоспарда  қарастырылған  шешімдері   толық  анықтады. Сонымен  бірге, типтік  құрылыстардың  сызуларын,  шешімдерін  және  нормативтік  құжаттарын  қайта  келтіруге  болмайды.

Аяқталған  жоба  жоғарыда  тұрған  ұйыммен  бекітіліп  акт  бойынша  тапсырушыға  беріледі.

Ескерту: Жоба  мекемесі  мен тапсырушы  тікелей  байланысқан  кезде  жоғарыда  тұрған  ұйым  қызметін  тапсырушының  өзі  орындайды.

Бақылау сұрақтары:

1.Өндірістік  цехтар. Инженерлік  құрылыстар

2. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарын  жобалаудың  жалпы  тәртібі

3. Жобаның техника-экономикалық  негіздемесі (ТЭН)

4.Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытты жобалауға берілетін тапсырма

5. Жобалаудың реті мен ұйымдастырылуы

Дәріс№7. Жоғары  оқу  орындарындағы  өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  жобалау      реті  мен  оның  ерекшеліктері

Жоспар:

1.Жоғары  білім  жүйесіндегі  өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  жобалануы

2. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  кәсіпорнының  өндірістік  қуаты  және  жұмыс  істеу  режимі

3.Өндірістік  технологиялық  схемасын  таңдау  мен  негіздеу

Жоғары  білім  жүйесіндегі  өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  жобалануы  мамандығының  пәндері  бойынша  студенттің  теориялық  білімдерін  кеңейту, бекіту  мен  жүйелендіру  және  жобалау  барысында  инженерлік  көзқарастарын  мен  өзіндік  жұмысын  дамыту  мақсатымен  жүргізіледі. Зауыт  жобасы  берілген  өнім  ассортименті, әр  желінің  өнімділігі  мен  құрылыс  орны  бойынша  орындалады . Осы  берілген  тапсырма  бойынша  жобалаушы  жобаның  техника-экономикалық  негіздемесін  құрастырады. ТЭН-сінде  жобаланатын  зауытты  шикізат, су, бу, еңбек  қорларымен  қамту, басқа  кәсіпорындарымен  байланыстыру  сұрақтарының  сараптамасы  жүргізіледі. Осы  сұрақтарының  негізінде  жобаланатын  кәсіпорын  құрылысының  мүмкіншілігі  мен  экономикалық  тиімділігі  деген  қорытынды  беріледі.

ТЭН-і  құрастырғаннан  кейін  технологиялық  бөлімінде  келесі  сұрақтар  шешіледі:

- Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  өндірісінің  технологиялық  схемасын  таңдау  мен  негіздеу;

- технологиялық  процестерді  сипаттау;

- шикізат,  көмекші  материалдар   мен  дайын  өнімнің  сипаттамасын  келтіру;

- өндірістің  техно-химиялық  бақылау  схемасын  құрастыру;

- өнімдік  есептемені жасау;

- өнімнің  жылусыйымдылығын  және  энергетикалық  құндылығын  есептеу;

- технологиялық  құрал-жабдықтарды  іріктеу  мен  есептеу. Құрал-жабдықтардың  есептеулеріне  автоклав, қуыру  пеші, бланширлегіш, қазан және  т.б. құрал-жабдықтардың жылулық  есептеулері  кіреді;

- технологиялық  желіні  үйлестіру;

- өндірістік  корпустың  көлемдік – жоспарлау  шешімі.

Өнімдік  есептеме  мынадай  ретте  орындалу  керек:

- цехқа  шикізаттың  түсу  графигін  құру;

- цехтің  жұмыс  істеу  графигін  құру;

- цех  бағдарламасын  құру;

- шикізат  пен  материалдардың  шығын  нормасын  есептеу;

- дайын  өнімді  бөлшектеу  үшін  қажетті  ыдыс  пен  қақпақ  санын  анықтау.

Құрал-жабдықтардың  іріктелуі  «Әр процесс бойынша жартылай  дүмбілдердің шығу мөлшерін есептеу»  кестесі бойынша  орындалады. Іріктелген  және  есептелген  құрал-жабдықтар  қабылданған  ережелер  мен  нормалары  бойынша  технологиялық  желіге  үйлестіріледі. Үйлестірілген  технологиялық  желілердің  негізінде  өндірістік  корпустың  көлемдік- жоспарлау  шешімі  қабылданады.  Өндірістік  корпусы  3  аймаққа  бөліну  керек:  шикізат  алаңы, өндіріс  цехы  мен  дайын  өнім  қоймасы. «Шикізат  пен  материалдардың  қажеттілігі» кестесінің  мәліметтері  бойынша  маусымаралық  кезеңінде  тоңазытқышта  сақталынып  өндірілетін  шикізат  мөлшері  анықталады. Жобаның  тоңазыту  бөлімін орындау  кезінде сақталынатын  шикізат  мөлшері бойынша тоңазытқыштың  сыйымдылығы  анықталады. Технологиялық  және  тоңазыту  бөлімдерін аяқтағаннан кейін  зауыттың  инженерлік  қамтамасыздандыру  сұрақтары  шешіледі.

Осы  бөлімдерден  кейін  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттың  бас  жоспары  құрастырылады, технологиялық  процестерді  автоматтандыру, тіршілік  қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау  мен  экономикалық  сұрақтар  шешіледі. Экономикалық  есептеулерде  дайын  өнімнің  өзіндік  құны, табыс  мөлшері, өндірістің  рентабелдік  деңгейі  және  жобаланатын  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыт  немесе  цехтің  өтелу  мерзімі  анықталады.

2. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  кәсіпорнының  өндірістік  қуаты  және  жұмыс  істеу  режимі

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттың  өндірістік  қуаты  -  сапасы  МЕСТ, ССТ  және  ТЖ  сәйкес  уақыт  бірлігінде  шығарылған  өнім  мөлшері. Уақыт  бірлігі  ретінде  күнтізбек  жылы  немесе  шикізат  өңдеу  маусымы  қабылданады. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  кәсіпорынның  өндірістік  қуатының  бірлігі  ретінде  келесі  есептеме  бірліктері  қабылданады:

- шикізат  бойынша  -  тонна.

Жобаның  технологиялық  бөлімі

Жобаның  технологиялық  бөлімі  келесі  тараулардан  тұрады:

- өндірістік  технологиялық  схемасын  таңдау  мен  негіздеу;

- технологиялық  процестерді  сипаттау;

- шикізат, материал, ыдыс  және  дайын  өнімді  сипаттау;

- өндірістік  техно-химиялық  бақылау;

- өндірістегі  қалдықтарды  қолдану;

- өнімдік  есептеме;

- өнімнің  меншікті  жылусыйымдылығын  есептеу;

- өнімнің  энергетикалық  құндылығын  есептеу;

- технологиялық  құрал-жабдықтарды  іріктеу  мен  есептеу;

- технологиялық  желіні  үйлестіру;

- өндірістік  корпустың  көлемдік-жоспарлау  шешімі.

3.Өндірістік  технологиялық  схемасын  таңдау  мен  негіздеу

Өндірістік  технологиялық  схемасының  таңдалуы  бекітілген  өндірістік  инструкциялары, әдеби  деректері, отандық  пен  шетелдік  кәсіпорындарының  тәжірибелері  және  ғылым  мен  техниканың  соңғы  жетістіктері  бойынша жүргізіледі. Технологиялық  схемасының  таңдалған  түрі  келесі  талаптарға  сәйкес  болу  керек:

- дайын  өнімнің  жоғары  сапасын  қамтамасыз  ету;

- дайын  өнімнің  максималды  шығу  мөлшерін  қамтамасыз  ету;

- электр энергия, бу, су, суық  пен  жұмысшы  күштің  минималды  меншікті  шығындарын  қамтамасыз  ету;

- технологиялық  желінің  жоғары  механизациялық  пен  автоматизациялық  деңгейі;

- өндірістің үздіксіздігі;

- өндірістік  қуатты  ұтымды  жаратуын  қамтамасыз  ету;

- қол  еңбегінің  минималды  қолдануын  қамтамасыз  ету;

- технологиялық  желісінде  қарапайым  қызмет  етуін  қамтамасыз  ету  және  т.б.

Мысал  ретінде  5.1 суретінде  «Картоп  сорпасы» түскі  тағамдық  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңлердің  технологиялық  схемасы  көрсетілген.

4. Технологиялық  процестерді  сипаттау. Өндірістік  техно-химиялық  бақылау

Технологиялық  процестерінің  сипатталуы  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  өндірісінің  таңдалған  схемасы  бойынша  орындалады. Бұл  кезде  іріктелген  құрал-жабдықтардың  түрі, шикізатты  бір  операциядан  басқа  операцияға  тасымалдау  үшін  қолданылатын  транспорт  түрі  дәлелденеді, шикізатты  өңдеу  технологиялық  режимдері  (температура, уақыт, қысым, вакуум  және  т.б.) келтіріледі  және  өңделетін  шикізатқа  байланысты  технологиялық  процестердің  сипатталуы  жүргізіледі.

Шикізат, материал  және   ыдыстың  сипаттамасы

Бұл  бөлімде  қолданылатын  шикізат  түрінің  қысқаша  сипаттамасы, оның  сапасына  қойылатын  талаптар, сақтау  мерзімі  мен  шарттары, өнімнің  МЕСТ-ы , шикізат  сорты, оның  биохимиялық  құрамы, ет  және  балық  шикізаттарының  тұқымы  келтіріледі.

Одан  басқа, бұл  бөлімде  көмекші  материалдар, бөлшектеу  мен  буып -түю  ыдыстарының  МЕСТ-қа  сай  сипаттамалары  да  келтірілуі  тиіс. Бөлшектеу  мен  буып-түю ыдыстарының   сипаттамалары  16, 20, 22, 23, 24  және  25  қосымшаларында  көрсетілген.

Өндірістік  техно-химиялық  бақылау

Өндірістік  техно-химиялық  бақылау  цех  лабораториясында  шикізаттың  қабылдануынан  бастап, дайын  өнім  шығаруына  дейін  белгілі  бір  кезеңде  жүргізіледі. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарын  жобалау  кезінде  өндірістік  техно-химиялық  бақылау  схемасын  құрастыру  қажет  болады. Бұл  схемаға  шикізат  пен  көмекші  материалдар  сапаларының  бақылануы  және оларды бақылау  тәсілдері  енеді. Техно-химиялық  бақылау  схемасы  кесте  түрінде  көркемделеді. 5.1  кестесінде  түскі  тағамдық  Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  өндірісінде  кейбір  негізгі  технологиялық  операциялардың  техно-химиялық  бақылануы  көрсетілген.

5. Өндірістегі  қалдықтарды  қолдану және өнімдік есептеме

Жобалау  кезінде  міндетті  түрде  өндірістегі  қалдықтар  түрлерін, мөлшерлерін  және  оларды  пайдалану  жолдарын қарастыру  қажет. Оқу  жобалауында  технологиялық  бөлімде  тек  қана  қалдықтардың  мүмкіндік  түрлері  мен  оларды  өңдеу  тәсілдері  көрсетіледі.   Өндірістік  қалдықтарының  тиянақты  есептеуі  «Қоршаған  ортаны  қорғау»  бөлімінің  міндетіне  жатады.

Өнімдік есептеме. Өнімдік есептемесін орындау кезінде берілген бастапқы мәліметтері бойынша шикізаттың түсу графигі; желі, цех немесе зауыттың жұмыс істеу графигі; желі, цех немесе зауыттың бағдарламасы; 1 меб ( немесе 1 тонна) дайын өнім өндірісіне шикізат пен материалдардың  қажеттілігін есептеу; шикізат, материал мен ыдыстың сағаттық, ауысымдық пен жылдық қажеттілігі; әр технологиялық операцияға сағат сайын түсетін шикізат (немесе жартылай дүмбілдің) мөлшері анықталады.

Өнімдік есептеменің көмегімен әр технологиялық операцияда өңделетін шикізатта өтетін сандық өзгерістерді анықтауға болады.

Өнімдік есептемені орындауға қажетті бастапқы мәліметтер:

- өндірілетін өнім түрі;

- технологиялық желінің өнімділігі – тонна /тәу;

- дайын өнім бөлшектеу түрі;

- жобаланатын цех немесе зауыттың құрылыс ауданы.

- 6. Өндірістік цехтың ішінде құрал-жабдықтарды үйлестіру

Өндірістік цехтың тағайындалуы – технологиялық процестің құрамына кіретін операцияларды орындау. Өндірістік цехтың жоспары тасымалдау ағындарының өзара қиылыспауын, коммуникациялардың минималды ұзындығымен  бірге технологиялық процестің бір ізділігін қамту керек.

Өндірістік цехтың өлшемдері технологиялық желілердің саны мен ұзындықтарына байланысты. Жоспарда технологиялық желіні түзу, сынық сызық түрінде, Г-, П-, С- тәрізді түрлерінде де орналастыру мүмкін. Жобалау кезінде құрал-жабдықтардың  үйлесуіне аса көңіл бөлінеді. Технологиялық  процестің  бір  ізділігіне жету үшін құрал-жабдықтарды бір-біріне тығыз орналастыру керек. Көршілес тұрған екі құрал-жабдықтардың жүк арту мен түсіру биіктіктері түрлі болған жағдайда ірге тас, еден ішінде шұнқырлар, «Қаз мойыны» элеваторы және ленталы транспортері (енкіш бұрышы 300 – тан аспау қажет) қолданылады.

Шу шығаратын құрал-жабдықтарды ғимараттың ірге тасымен байланыспайтын жеке ірге тасқа орналастыру қажет.

Жоғарыда айтылғанымен бірге, технологиялық құрал-жабдықтардың орналасуы жұмысшылардың цехтың бір шетінен басқа шетіне өту мүмкіншілігін қарастыру қажет. Технологиялық желіден өту жолын қарастыру үшін құрал-жабдықтардың арасында «Қаз мойыны» элеваторын немесе тағамдық өнімді қотару үшін 2 м және одан жоғары биіктікте орналасатын құбырларды қолданады. Егер технологиялық желінің құрамына мұндай тасымалдағыштардың түрлері қарастырылмайтын болса, онда жабық құрал-жабдықтардың үстінен аспалы көпіршелерді орналастыруға болады. Көпірше қанатының биіктігі  0,9 м-ден төмен болмау қажет. Шикізатты ластануынан сақтандыру үшін ашық жүретін шикізат үстінен көпіршелерді орналастырмайды. Желідегі құрал-жабдықтардың арасында үзілуі қарастырылған жағдайда бұл өту  жолының ені 1,5 м-ден төмен болмау қажет. Шикізат инспекциядан жуу операциясына түскен кезінде транспортер жуу машинасынан (0,2÷0,5) м биіктікте тұру қажет. Көкөніс немесе жеміс өндірісінде цех ауданың қысқарту үшін технологиялық желіні шикізат қоймасынан бастауға болады. Бұл жағдайда шикізат қоймасында тек қана дайындық операцияларын орындайтын құрал-жабдықтар орналастырылады (калибрлеу, жуу машиналары, инспекциялы транспортерлар және т.б.), ал басқа операцияларды (кесу, уату, сепарация және т.б.) орындауға арналған құрал-жабдықтарды шикізатты ластануынан сақтандыру үшін тек қана өндірістік цехтың ішінде орналастырады.

Параллельді түрде орналасқан екі желі осінің ара қашықтығы (3÷4) м деп қабылданады, қосымша, олардың арасында жүк арбалардың қозғалуы қарастырылмайтын жағдайда желілер арасындағы қашықтық 1,8 м, жүк арбаларының қозғалуы қарастырылатын жағдайда - 2,5 м деп қабылданады. Ең шеткі тұрған желі мен қабырға арасындағы қашықтық ені 1,4 м-ден төмен болмау қажет. Өндіріс цехында конвейерлер қарастырылған жағдайда келесі талаптарды орындау қажет:

- бөлшектегіш транспортерлардың қозғалыс жылдамдығы 10 м/мин, инспекциялы транспортерлардың қозғалыс жылдамдығы 0,9 м/мин жоғары болмау керек;

- қосалқы табаларды  пайдаланған кезде жұмысшы орнының ені 1,4 м, пайдаланбаған кезде 0,8 м болу керек;

- конвейерге тіреліп тұратын үстелдер  арасындағы қашақтық 0,6 м болу керек;

- жұмысшы орындары қарастырылған кезде конвейер мен қабырға арасындағы қашықтық 1,5 м, жұмысшы орындары қарастырылмайтын жағдайда 1 м –ден төмен болмау қажет;

- шикізатты қолмен өңдеген кезінде конвейерлердің биіктігі 0,8 м деп қабылдану қажет.

Өндірістік цехында технологиялық құрал-жабдықтарды орналастырған кезінде келесі талаптарды орындау қажет:

- резервуарлар  арасындағы қашықтық – 0,3 м-ден төмен емес болу;

- сорғыштар арасындағы қашықтық – 0,8 м-ден төмен емес болу;

- тұздық қайнатқыштар  арасындағы қашықтық 0,5 м болу керек;

- еден деңгейінен төмен орналастырылатын құрал-жабдық еденнен кемінде 0,8 м биіктікте орналасу керек;

- ленталы конвейерлердің енкіш бұрышы 800 –тан аспау қажет;

- уату-пресстеу желісі мен қабырға арасындағы қашықтық 1,4 м-ден төмен болмау керек;

- бөлшектегіш ыдыстарды тасымалдауға арналған роликті транспортердің енкіш бұрышы (2÷5)0, дөнгелектеу радиусы – 2 м-ден төмен емес, екі жақтан қоршаулардың биіктігі – 150 мм-ден төмен емес;

- қазан мен қабырға арасындағы қашықтық - (0,5÷0,9) м.

Өндірістік цехтың ішінде ыдыстарды жеке бөлмеде жуады. Жуу бөлмесінің ішінде бір тәулікке қажетті ыдыс мөлшерін сақтауға арналған жылы бөлмесі қарастырылады.

Технологиялық желіні үйлестіру мысалы ретінде 18 қосымшада сүйекті жемістерден дайындалатын нәрсу өндірісінің технологиялық желіні жабдықтауға қажетті құрал-жабдықтар мен аспаптар тізімі келтірілген.

Бақылау сұрақтары:

1.Жоғары  білім  жүйесіндегі  өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  жобалануы

2. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  кәсіпорнының  өндірістік  қуаты  және  жұмыс  істеу  режимі

3.Өндірістік  технологиялық  схемасын  таңдау  мен  негіздеу

4.Жобаның  технологиялық  бөлімі

5.Шикізат, материал  және   ыдыстың  сипаттамасы

6.Өндірістік  техно-химиялық  бақылау

7.Өнімдік есептеме.

Дәріс№8. Сәулеттік құрылыс бөлімі

Жоспар:

1.Өндірістік корпустың қабаттар саның таңдау

2. Ғимараттың құрылыстық элементтері

3. Ғимараттың темірбетонды элементтері

4. Сызулуарды орындау тәртібі

Жобалау кезінде мүмкіндігінше өндірістік корпустың тік бұрышты формасына жету керек, ал корпус биіктіктерінің құлама саны мүмкіндігінше төмен болу қажет. Осыдан басқа, жобалау кезінде жинақтық темірбетонды құрылыстардың  үндестіруіне жету керек.

1.Өндірістік корпустың қабаттар саның таңдау

Көп қабатты ғимараттардың алдында бір қабатты ғимараттардың артықшылықтарына 1 м2 ауданының төмен құны, цехтардың бірыңғай жарықтандырылуы, қосымша шығындарсыз құрылыс пен бөлшектерге жүк мөлшерін жоғарылату мүмкіншілігі жатады.

Сонымен қатар, бір қабатты ғимараттардың кемшіліктері де бар. Біріншіден, жабудың ауданы үлкен болғандықтан, сырттан түсетін жылуағындардың мөлшері жоғары болады. Екіншіден, бас жоспарда ғимараттың құрылыс ауданы да үлкейеді.

Көп қабатты ғимараттарда көтергіштері, басқыш алаңдары, өту жолдары, дәліздері жобаланатындығынан, зауыттың ауданы (10÷20)%-ке үлкейеді. Бұл ғимарат құндылығы мен эксплуатация шығындарының жоғарлануына алып келеді.

Қазіргі уақытта жоғарыда айтылған кемшіліктеріне қарамай, жеміс пен көкөніс Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңлерін өндіретін кәсіпорындарының ғимараттарын бағаналар торы 18×12, 18×6 немесе 12×6 м бірқабатты түрде жобалайды. Ғимараттың биіктігі құрал-жабдықтардың өлшемдері мен жылуағындарының мөлшеріне тәуелді. Цех ішіндегі ауаның санитарлы-гигиеналық жағдайын жақсарту үшін ғимараттың биіктігі ең биік құрал-жабдықтан (1÷1,5) м жоғары, ал жылуағындардың үлкен мөлшерінде -  (1,5÷2,5) м жоғары болу керек. Жеміс пен көкөніс Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының өндіретін ғимараттардың құрылыстық биіктігі 4,8 немесе 6 м-ге тең деп қабылданады.

Ет өнімдерін өндіретін кәсіпорындарын бағаналар торы 12×6 м бір қабатты және бағаналар торы 6×6 м екі қабатты түрінде жобалайды. Ғимарат биіктігі 4,8 немесе 6 м-ге тең деп қабылданады.

Құс өңдеу кәсіпорындарын бағаналар торы 12×6, биіктігі 3,6 м бір қабатты етіп жобалайды.

Сүт өнімдерін шығаратын кәсіпорындарын бір және көп қабатты түрде жобалайды. Бір қабатты ғимараттардың бағаналар торы 12×6 м, биіктігі 3,6; 4,8; 6,0; 7,2; 8,4 м және т.б. (1,2 м-ге еселі болу керек) деп жобаланады. Көп қабатты ғимараттарына бағаналар торы 6×6 м төле, цоколь және төменгі қабаттарына, ал бағаналар торы 12×6 м жоғарғы қабаттарына жобаланады. Көп қабатты ғимараттарында бөлмелердің биіктігі 3,6; 4,2 және 4,8 м-ге тең деп қабылданады.

2. Ғимараттың құрылыстық элементтері

Өндірістік ғимараттың құрылыстық элементтері өзінің орындайтын қызметтері бойынша 2 топқа бөлінеді: тасығыш және қоршауыш элементтері. Тасығыш құрылыстар ғимарат ішіндегі жүктерімен бірге сыртқы жүктерді (қар, жауын-шашын, жел) де қабылдайды. Тасығыш құрылыстарына қабырға, жабу, ірге тас, бағаналар, арқалық, ферма, төсем, саты жатады.

Қоршауыш құрылыстар ылғалдық және температуралық режимдерді қамтамасыздандыратын бөлмелерді атмосфералық әсерінен қорғайды. Қоршауыш құрылыстарына есіктер, терезелер, жабулар мен тасалар жатады.

Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың қабырғалары кірпіш, жеңілбетонды тас, блок, керамикалық немесе табиғи тас, ірі жинақтық панельдерінен жобаланады. Ғимараттың қабырғалары ірге тасқа тіреледі, олар өзінің орындайтын қызметі бойынша өзін өзі тасығыш, тасығыш және  тасығыш емес болып бөлінеді. Өзін өзі тасығыш қабырғалар ірге тасқа тек қана өзінің салмағын салады. Тасығыш қабырғалар ірге тасқа өзінің салмағымен бірге төбе немесе жабудың салмағын, жауын-шашын, жел мен эксплуатациялық жүктерін береді. Тасығыш емес қабырғалар ғимарат қаңқасына тіреліп, өзінің салмағын мен желдің жүгін қабылдайды. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының кәсіпорындарының өндірістік ғимараттарын өзін өзі тасығыш қабырғаларынан жобалайды. Бұл жағдайда жүк темірбетонды бағаналардан тұратын ғимараттың қаңқасына беріледі. Қажетті жағдайда қаңқаларды монолитті темірбетоннан немесе болатты профильдерінен жасайды. Қаңқа негізінде жасалынатын ғимараттардың қабырғаларын ірі блоктан немесе ірі панельдерінен жасайды. Осы блок пен панельдерді бағаналардың сыртқы бетіне арнайы детальдермен бекітеді. Қабырғалы панельдердің қалыңдығы 0,2; 0,25 немесе 0,3 м, ұзындығы 6 м, биіктігі 1,2 немесе 1,8 м-ге тең.

Кірпішті қабырғалардың қалыңдығы 1,5; 2 немесе 2,5 кірпіш, немесе 0,38; 0,51 және 0,64 м-ге тең. Ірі блокты қабырғаларды тас, шой тас, ұлу тас және туфтан жасайды. Ұлутастан жасалған ірі блокты қабырғалардың қалыңдығы 0,39; 0,49; 0,59; 0,74 м болады. Монолитті қабырғалардың қалыңдығы (0,25÷045) м аралығында жатады.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының кәсіпорындарының қабырғаларынан ерекше өндірістік тоңазытқыштардың қабырғалары   көп қабатты түрде жобаланады. Көп қабатты қабырғаның сыртқы беті кірпіш немесе темір бетоннан жасалынады. Сыртқы беттің асты гидро- және жылутұйықтағыш қабатымен төселенеді. Жылутұйықтағыштың үстін сылап, бояйды. Қабырғалардың ішкі бетін өңдеу талаптары 10 қосымшада келтірілген.

Қабырға элементтеріне карниз, парапет, пилястра, жартылай бағана, таса, тірек, жабу, терезе мен есіктер жатады.

Карниз – қабырғаны жаңбыр суынан қорғайтын оның көлденең тұрған  шығынқы жері. Қабырғаның жоғарғы бөлігі басты карнизбен аяқталады, аралық карниз қабаттардың арасында орналастырылады.

Парапет – басты карнизден жоғары орналасқан биік емес қабырға.

Пилястра – қабырға материалынан жасалынған тік кесіндеме түріндегі қабырғаның тік шығынқы жері.

Жартылай бағана – қабырға материалынан жасалынған жартылай дөңгелек кесіндеме түріндегі қабырғаның шығыңқы жері.

Таса - өндірістік ғимараттарды жеке бөлмелерге бөлетін ішкі қабырғалары. Тасалар жүкті қабылдамайды, олар тікелей жабу немесе еден үстінен орналасады.

Тіреуіш пен бағаналар – тек қана тасығыш құрылыстар болып табылады. Олар ғимараттың ұзына бойына тұратын элементтерін ұстап, жабу мен төбеден түсетін жүкті ірге тасқа береді. Ғимараттың көлденең орналасқан бағаналары осьтерінің арасындағы  қашықтығы аралық деп аталады. Ғимараттың ұзына бойы орналасқан бағаналар осьтерінің арасындағы қашықтық адым деп аталады (6.1 суреті).

Жабу – көп қабатты ғимаратты қабаттарға бөлетін ғимарат элементі. Жабулар адам мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктерді қабырға мен бағаналарға береді. Жабулар  шатырды (қабат пен шатыр арасында), қабат аралықты (көршілес қабаттар арасында) және астыңғы (бірінші қабат пен төле арасында) болып бөлінеді. Шатырды мен қабат аралықты жабулар төбе деп аталады. Жабулар қабырға мен жеке тіреуіштерге тіреліп тасушы мен қоршауыш құрылыстары болып табылады.

Терезе, есік – ғимараттың қабырға мен тасаларына қондырылатын терезе ойығы мен есік тесігі. Терезе ойығы терезелік қораппен, жақтауымен және табанша тақтайымен қамтамасызданады (6.2 суреті). Терезелік қорабы мен табанша тақтайын жасауға ағаш, темір бетоны, металл, пластик қолданылады. Өндірістік бөлмелерінде терезелердің жалпы ауданы еденнің ауданынан 1/6 немесе 1/7 бөлігіне тең болу керек. Өндірістік цехтағы терезелер  ауданының 1/3 бөлігі желдеткіш  пен фрамугалармен қамтамасыздану қажет. Желдеткіштерді еденнен 2 м-ден төмен   емес деңгейде орналастыру тиіс. Фрамугалар астынан жоғарыға ашылу керек.  Терезе ойығының астынғы деңгейінен еденнің бетіне дейін ара қашықтық 1,2 м-ден аспау қажет.

Есіктер сыртқы мен ішкі болып бөлінеді. Есік тесігіне қорап қойылады, қорапқа есіктің қанаттары ілінеді. Қанаттардың санына қарай есіктер бір және екі қанатты болып бөлінеді. Егер қанаттардың ені әр түрлі болса, есіктер бір жарымды деп саналады. Одан басқа, есіктер бір тұтас және шыны болып бөлінеді.

Есіктердің саны мен өлшемдері адамдарды өткізу және құрал-жабдықтарды еркін шығару мен кіргізу қабілеттілігінен  анықталады. Жиі қолданылатын есіктердің құрылыстары 6.3 суретінде келтірілген.

Еден. Еденнің жоғарғы беті таза еден немесе жабу деп  аталады. Еден жабуларының келесі пайдаланылатын түрлері:

- қалыңдығы (10÷13) мм керамикалық еден;

- асфальтбетонды еден;

- линолеуммен төселенген еден;

- мозаикалық (өрнекті).

Цемент пен құм ерітіндісіне жапсырылған керамикалық плиталардан жасалынған еденді маринад құймасын дайындау мен автоклав бөлмелерінен басқа барлық өндірістік бөлмелерінде жобалайды. Маринад құймасын дайындау бөлмесінде еденді сүйық  шыны мен  нығыздайтын қосымша ерітіндісіне жапсырылған керамикалық плиталарынан жобалайды. Автоклав бөлімінде еденді мозаикалық жабудан жасайды. Шикізат алаңында, қойма бөлмелерінде, буып-түю ыдыс жасау цехтарында мен үлкен сыйымды ыдыстарда өнімді сақтау бөлмелерінде еденді асфальтбетоннан жасайды. Әкімшілік бөлмелерінде еден бетін линолеуммен төсейді.

Цементті  мен  асфальтті  едендерге су ағуына арналған траптардың енкіш бұрышы  20, басқа едендерге – 10 тең.

Өндірістік бөлмеде қажетті температуралық пен ылғалдық режимдерін қамтамасыздандыру үшін (әсіресе, тоңазытқыштарды жобалау кезінде), еден құрамына гидро- мен жылутұйықтағыш материалдарының қабаттарын қосады (6.4 суреті).

Ірге тас – ғимараттың жер  астындағы бөлігі, ірге тасқа қабырғалар мен бағаналар тіреліп тұрады (6.5 сүреті). Ірге тас орындайтын қызмет – ғимараттан түсетін жүкті жерге беру. Жермен қатынасатын ірге тастың бөлігі табан деп аталады. Ірге тасты бетон мен темірбетоннан жасайды. Бетон мен темір бетондық ірге тастары жасаушы-зауыттан келген жинақтық элементтерден (блоктар) және құрылыс орнында дайындалатын монолитті бетоннан жасайды. Өздерінің құрылыстарына байланысты ірге тастар ленталы (үздіксіз), үздікті, бағаналы және бір тұтас болып бөлінеді. Ленталы ірге тас ғимараттың периметрі бойынша үздіксіз сызық түрінде созылады, олар жер астындағы қабырғалардың жалғасы болып көрінеді. Ленталы ірге тас сыртқы тасушы қабырғаларына арналады. Оларды монолитті және жинақты болып дайындайды. Үздікті ірге тастардың тұғырық блоктарын жермен толтырып үзінді түрінде орналастырады. Бағаналы ірге тас бағана, өзін өзі тасушы қаңқалы ғимараттардың қабырғалары және тасушы қабырғалары үшін тіреуіш болып табылады. Бір тұтас ірге тасы – бұл ғимарат астында тұратын бір тұтас темір бетонды плита. Ірге тастың мұндай түрі әлсіз бен бір текті емес жерге және ірге тасқа түсетін жүктің үлкен мөлшерінде қолданылады. Бір тұтас  ірге  тастың өлшемі ғимараттың өлшеміне тең болу керек. Бір тұтас ірге тасты монолитті бетон мен темір бетоннан жасайды. Ірге тастың  мұндай түрін көбіне төле бөлмелері бар тоңазытқыш кәсіпорындарының құрылысында қолданылады.

Ғимарат қабырғаларын жер астындағы сулардан сақтандыру үшін ірге тас қабырғасында битум мастикасымен жапсырылған екі қабат рубероид түрінде гидротұйықтағыш қабатын қарастырады.

Төбе – ғимараттың жоғарғы қоршауы. Төбенің сырты шатыр деп аталады. Төбе мен жабу арасындағы кеңістік шарбақ деп аталады. Шарбақсыз төбе – бұл жабумен бірлескен төбе.

Төбе қоршағыш пен тасығыш бөліктерінен тұрады. Қоршағыш бөлік сыртқы су өткізбейтін қабат (шатыр) және ағаш төсеніш пен кереге көз ағаштарынан тұратын негізден жасалынады. Төбенің тасығыш бөлігіне -сыртқы жүкті қабылдап, оны қабырғаға беретін арқалық, ферма, тіреуіш және т.б. элементтер жатады. Тасығыш құрылыстарының үстінен төсеніш, кереге көз ағаштарын және жылу түйықтағыш материалдың (пенобетон, пенопласт, минералды мақта және т.б.) қабатын төсейді.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының кәсіпорындарының өндірістік цехтарына шарбақсыз темірбетонды жабуларды қолданады (6.6 суреті).

3. Ғимараттың темірбетонды элементтері

Өндірістік ғимараттың қаңқасы темірбетонды құрылыстардан жасалынады. Мұндай құрылыстарына ірге тас, арқалық, бағана және жабу плиталары жатады. Кесінді түрде өндірістік ғимараттың көлденең және ұзына бойынша көрсетілген қаңқалары 6.7 және 6.8 суреттерінде көрсетілген.

Жерге ірге тасты салу тереңділігі жер қыртысына, құрылыс орнының климаттық жағдайлары мен ірге тас көтеретін жүк мөлшеріне тәуелді. Оқу жобалауында ірге тас салу тереңділігі жердің орташа мұздану тереңділігіне тең деп қабылданады. Бұл тереңділік нормативті мәннен 400 мм төмен немесе таза еденнің  бетінен 150 мм болу қажет.

Ғимараттың бағаналары құрал-жабдықтардан (көп қабатты құрылыста), қабаттар арасындағы жабу мен төбеден түсетін жүкті қабылдайды. Өндірістік ғимаратындағы орналасу орнына қарай бағаналар шеткі, орташа және дөңбекті қабырғалардың жанында орналасатын бағаналарына бөлінеді. Бағаның биіктігі – бұл таза еден деңгейінен өзінің жоғарғы деңгейіне дейінгі ара қашықтық. Қимадағы бағананың өлшемдері өндірістік ғимараттың биіктігіне тәуелді. Ғимараттың биіктігі 7,2 м-ге дейін, бағаналар адымы 6 м және олардың аралығы 24 м-ге дейін болған кезде өлшемдері 0,4×0,4 м төртбұрышты шеткі және орташа бағаналарын қолданады. Ғимараттың биіктігі 10,8 м және одан жоғары, бағаналар адымы 12 м және олардың аралығы 24 м-ге  дейін болған кезде шеткі бағаналардың өлшемін 0,5×0,5 м, орташа бағаналардың – 0,5×0,6 м тең деп қабылдайды. Биіктігі 5,4 м-ге дейінгі өндірістік ғимараттында бағаналардың ұзындығы 0,6 м еселі (3,6; 4,2; 4,8 және 5,4 м); биіктігі 6 м-ден 10,8 м-ге дейін ғимараттарда бағаналар ұзындығы 1,2 м-ге (6,0; 7,2; 8,4; 9,6 және 10,8 м) еселі; биіктігі 10,8 м-ден жоғары ғимараттарда бағаналар ұзындығы 1,8 м-ге еселі.  Биіктігі 10,8 м-ге дейін бағаналардың жерде тұратын тереңділігі 0,9 м, биіктігі 10,8 м-ден жоғары бағаналар жердің ішінде  1 м тереңділікке салынады.

Фахверкілі бағаналар ғимараттың панельдеріне желден түсетін жүкті қабылдайды. Фахверкілі бағаналардың қимадағы өлшемдері 0,3×0,3 м.

Тік формалы бағаналардың бұрыштарын арба мен басқа тасымалдағыш құралдардың соққысынан сақтандыру үшін 1 м биіктікке дейін бұрышты болатпен жабады.

Арқалықтар (6.9 суреті) мен фермалар (6.10 суреті) бір және көп қабатты құрылыста жабуды құру үшін арналған. Өздерінің формалары бойынша арқалықтар бір мен екі құламалы және белдеулері параллельді болып бөлінеді. Бұл арқалықтарды ені 6 және 12 м аралықта жобаланады. Екі құламалы және белдеулері параллельді арқалықтарды  ені 18 м аралықтарына  қабылдайды.

Жабудың  плиталары өндірістік бөлмелерін жауын-шашындарынан қорғауға және қажетті температуралық режимін ұстауға арналған. Өндірістік ғимараттың құрылысында типтік өлшемдері 1,5×6  және 3,0×6,0 м үндестірілген жабу плиталары қолданылады (6.11 суреті).

4. Сызулуарды орындау тәртібі

Бірінші кезекте қағазға жіңішке сызық түрінде бағаналардың торы салынады. Бағаналардан бос орынды (шегісті) ескере отырып қағазға тіке, сынған немесе Г-, П-, С- түрінде ұзынан мен тігінен  тұрған осьтеріне байланысқан  технологиялық желілер салынады. Өндірістік цехтың пішіні белгіленеді.  Сонан соң, технологиялық желінің ағындылығын ескере отырып, өндірістік цехтың пішініне көмекші бөлмелерді байланыстырады. Бұл кезде ғимараттың тік бұрышты формасына жету керек. Сызбада шығарылатын сызықтарын, бөлетін осьтердің маркілерін, аралықтар мен адымдардың өлшемдерін, олардың және ғимараттың жалпы өлшемдерін көрсетеді. Терезе ойықтары, есік тесіктері және құрал-жабдықтардың нөмірлері белгіленеді. Жіңішке сызықтарда толық орындалған сызбаны жетекші тексеріп, «Тексерді» графасында қол қойған соң, сызба аяғына дейін толық дайындалады. Сызбаны көркемдеу ережелері бойынша оның үстінен сызуы, негізгі жазуы, құрал-жабдықтардың спецификациясы немесе бөлмелердің экспликациясы құрастырылады. Дайындалған сызбаға  жетекші «Бекітті» графасында өзінің екінші қолын қояды.

Бақылау сұрақтары:

1.Өндірістік корпустың қабаттар саның таңдау

2. Ғимараттың құрылыстық элементтері

3. Ғимараттың темірбетонды элементтері

4. Сызулуарды орындау тәртібі

Дәріс№9. Тоңазыту бөлімі

Жоспар:

1.Жалпы жағдайлар

2.Тоңазытқыштың жоспарын орындау

Жобаның тоңазыту бөлімінде Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттың маусымаралық кезеңінде шикізатты сақтауға арналған тоңазытқыштың көлемдік-жоспарлау шешімі орындалады. Тоңазытқышты қоршаған ортаның температурасынан төмен температурасында сақтауды қажет ететін дайын өнім мен материалдарды сақтауға да қолдану мүмкін.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттың тоңазытқышы суытылатын бөлмелерден, көмекші бөлмелердің блогынан мен машина бөлімінен тұрады.

Суытылатын өндірістік бөлмелердің құрамына термоөңдеу камералары, сақтау камералары, дайындық-сорттау бөлімі, экспедиция бөлмесі кіреді. Жүктің термоөңдеу камералары шикізатты қысқа уақытқа  да (суытылған жүк сақтау камералары), ұзақ уақытқа да (мұздатылған жүк сақтау камералары) сақтауға арналған. Тоңазытқыштың  ауданың үнемді пайдалану үшін сақтау камераларының құрамында әмбебапты камераларын қарастыру жөн. Әмбебапты камераларында шикізатты суытылған немесе мұздатылған түрде сақтауға болады.

Шикізаттың ассортиментіне мен тоңазытқыштың сыйымдылығына қарай суытылатын өндірістік бөлмелердің құрамы да аса өзгеру мүмкін. Мысалы, көкөніс Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңлерін шығаратын  зауыттарының тоңазытқыштарында тек қана суытылған жүк сақтау камераларын қарастыру мүмкін. Кіші мен орташа қуатты балық Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарының тоңазытқыштарында тек қана мұздату камералары және мұздатылған жүк сақтау камералары қарастырылады (бұл жағдайда Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының цехының құрамында дефростер бөлімі болуы тиіс).

Көмекші бөлмелердің блогына машина бөлімінің электротехникалық бөлмелері, шеберханалары, тұрмыстық бөлмелері және т.б. кіреді. Бұл бөлмелер қызметшілер, құрал-жабдықтар  мен тоңазытқыштың  әдетті жұмысын қамтамасыздандыру үшін арналған. Оқу жобалауында   көмекші бөлмелердің блогы тиянақты талқыланбайды, тек қана қазіргі нормативтар немесе әдебиетте келтірілген типті немесе ұқсас жобалардан анықталған көмекші бөлмелердің құрылыстық ауданы анықталады.

Машина бөлімі тоңазытқышты суықпен қамтамасыздандыруға арналған тоңазытқыш қондырғысының құрал-жабдықтарын орналастыруға арналған. Үлкен сыйымдылықты тоңазытқыштарды (5000 тоннадан аса) жобалаған кезде машина бөлімін жеке ғимаратта немесе ғимараттың дөңбекті қабырғасының жанында өртке қарсы қабырғамен бөліп орналастырады.  Кіші және орташа сыйымдылықты (500 тоннадан және 5000 тоннаға дейін) тоңазытқыштарды жобалаған кезде машина бөлімін өндірістік ғимараттың ішінде орналастырады. Тоңазытқыш қондырғысының негізгі және көмекші құрал-жабдықтарын машина бөлімінде және капиталдық құйылымдарын төмендету үшін машина бөлімінің сыртында орналастыруға болады. Бұл жағдайда жобада сүйылтқыш бөліміне арналған алаңды қарастыру жөн.

Тоңазытқышты жобалау үшін    бастапқы мәліметтерге шикізат ассортименті  мен тоңазытқыш сыйымдылығы жатады.

Әр Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының түріне шикізат ассортименті «Өнімдік есептеме» бөліміндегі «Шикізат пен материалдардың қажеттілігі» 5.5 кестесінен анықталады.

Тоңазытқыштың сыйымдылығы Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытының маусымаралықты жұмыстың кезеңінде  шикізаттың жалпы мөлшерінен анықталады. Шикізаттың қажетті мөлшері оның ауысымдық шығынынан (5.5 кестесі) және тоңазытқышта оның  сақтау мерзімі бойынша анықталады. Әр шикізаттың сақтау мерзімі  шикізат түсу графигінен анықталады (5.2 кестесі). Әр  шикізат түрі бойынша тоңазытқыштың сыйымдылығын келесі формуламен анықтауға болады:

E= 10-3 QауысZауыс, тонна,

мұнда: Qауыс  - шикізаттың ауысымдық шығыны, кг/ауыс; Zауыс – тәулікте ауысым саны, ауыс/тәул;  - тоңазытқышта шикізат сақталу уақыты, тәулік.

Онда, тоңазытқыш жұмыстың ең қызу кезеңіне жобаланатындығын ескеріп, оның n шикізаттың түріне жалпы сыйымдылығын келесі формуладан анықтауға болады:

E = 10-3Zауыс, тонна.

Сыйымдылығына қарай тоңазытқыштың ғимараты қаңқалы немесе қаңқасыз құрылыстық схемасы бойынша жобаланады.

Қаңқасыз схемасы бойынша жобада бағана мен арқалықтар қарастырылмайды. Жабу плиталары жабу мен ілмелі құрал-жабдықтардан түсетін жүкті қабылдайтын сыртқы мен ішкі қабырғаларына тікелей тіреледі. Бұл схема бойынша тек қана кірпіштен жасаланған шомбал қабырғалы шағын сыйымдылықты тоңазытқыштарды жобалау кезінде қолданылады.

Жеңіл конструкциялардан жасалынатын тоңазытқыштар және шомбал қоршағыш құрылыстардан жасалған орташа мен үлкен сыйымдылықты тоңазытқыштарды өзін өзі тасушы қабырғалы қаңқалы  схемасы бойынша орындайды.

Осы схема бойынша жабу мен ілмелі құрал-жабдықтардан түсетін жүк жинақтық элементтерден жасалынған қаңқаға (бағана, арқалық, ферма) түседі.

Қаңқалы схемасы бойынша орындалған ғимараттардың өзін өзі тасушы қабырғалары ірге тасты арқалықтарға тіреледі.

Тоңазытқыштардың құрылыстары төмен температуралардың мен ауаның жоғарғы ылғалдылығының әсеріне тұрақты, берікті, ұзақ уақытта бұзылмайтын, өртенбейтін және тиімді болуы тиіс. Ең көп бұл  талаптарға тоңазытқыштардың қарқынды құрылысын қамтитын жинақтық темірбетонды құрылыстар жауап береді. Сонымен қатар, құрылыстың жоғары сапасымен бірге оның капиталды шығындарын төмендету үшін жергілікті  құрылыс материалдарын және «Сэндвич» түріндегі жеңіл металл құрылыстарын пайдалану жөн.

Арқалық, бағаналар, ірге тас пен панельдердің өлшемдері сыйымдылығы сәйкес тоңазытқыштардың типтік жобаларынан алынады.

Сыйымдылығы 5000 тоннаға дейінгі тоңазытқыштарды бір қабатты, ал сыйымдылығы 5000 тоннадан жоғары тоңазытқыштарды бір және көпқабатты түрінде жобалайды.

Камераның ені мен ұзындығының қатынасы 1:3 болған жағдайда еннің мәні 6-дан 18 метрге дейін қабылданады. Камераның сыйымдылығы 50÷1000 тонна аралықта болу керек. Сыйымдылығы 1500 тонна және одан жоғары бір қабатты тоңазытқыштардың биіктігі (таза еденнің бетінен тасығыш құрылыстардың астына дейін ) 6 м, сыйымдылығы 125 тоннадан 1500 тоннаға дейін тоңазытқыштардың биіктігі  4,8 м, сыйымдылығы 125 тоннаға дейін тоңазытқыштардың биіктігі 3,6 м тең деп қабылданады. Көп қабатты тоңазытқыштардың қабат биіктігі 4,8; 5,4 немесе 6 м-ге тең. Төле қабатының биіктігі 3,6 м-ден төмен емес болу керек.

Сыйымдылығы 1500 тоннадан төмен тоңазытқыштарда ғимараттың барлық ұзындығына автомобиль платформасы  жобаланады. Автомобиль платформасының ені 7,5 м, биіктігі (жүк арту мен түсіру алаңының бетінен) 1,2 м тең.

Сыйымдылығы 1500  тоннадан жоғары тоңазытқыштарда автомобиль платформасына қарсы (ғимараттың қарама қарсы жағы) ені 7,5 м темір жол платформасы қарастырылады. Платформаның үстіне жабық дебаркадер құрылады, ал темір жолдың жалпы ұзындығы 12 м-ге тең болу керек. Сыйымдылығы 1500 тоннаға дейін тоңазытқыштарда темір жол платформасының ұзындығы  тоңазытқыш ғимаратының барлық ұзындығына тең деп қабылданады. Сыйымдылығы 3000 тонна және одан жоғары тоңазытқыштарда темір жол платформасының ені 120 м-ден төмен болмау керек. Мұндай ұзындық 5 вагонды рефрижератор  секциясын қабылдауына мүмкіншілік береді. Темір жол платформасының биіктігі рельс басынан 1,4 м-ге тең болу керек. Сыйымдылығы 1500 тоннаға дейін тоңазытқыштарда камераларға кіру мүмкіншілігін вестибюль немесе ені 6 м автомобиль платформасына шығатын тұйық коридоры арқылы ұйымдастыруға болады. Сыйымдылығы 3000 тонна және одан жоғары тоңазытқыштарда ені 6 м  автомобиль мен темір жол платформаларына шығатын 1-2 тура коридорлары жобаланады. Коридордың үстінен ауасуытқыш пен құбырлар орналасатын антресольді қарастыруға болады.

Тоңазытқыштың көлемдік-жоспарлау шешімін қабылдаған кезде әр түрлі суытылатын өндірістік бөлмелерін  қарастыруға болады. Суытылатын бөлмелердің құрамы шикізат ассортиментінен мен олардың өңдеу мен сақтау технологияларынан анықталады. Суытылатын бөлмелердің саның қысқарту үшін шикізаттың барлық ассортиметін температуралық сақтау шарттары ұқсас топтарға бөлу керек. Температуралардың айырмашылығы (2÷6)0С-тан аспау жөн. Сонымен қатар, бір-бірімен сыйыспайтын шикізаттарды жеке бөлмелерде сақталуын қарастыру жөн. Мысалы, мұздатылған сары май мен балық (-20) 0С температурасында сақталыну керек, бірақ, оларды бір бөлмеде сақтауға болмайды. Өнім мен суытылытын бөлмелердегі ауаның есептелінетін параметрлері 31 қосымшада келтірілген.

Құстың суытылуы бір стадиялы жылдам суу камерасында 10(15) сағат (бірінші сан тауық пен үйректерге, жақшадағы сан қаз бен күрке тауықтар үшін) ішінде өтеді. Камерадағы температура (-10)0С, салыстырмалы ылғалдылық (90÷95%), келіп түсетін өнімнің температурасы 400С, шығатын өнімнің температурасы 40С-қа тең деп қабылданады.

Құстың мұзданылуы камерадағы температура (-30)0С болған жағдайда өтеді. Келіп түсетін өнімнің температурасы 400С, шығатын өнімнің температурасы (-8)0С деп қабылданады. Ауаның қарқынды алмасуында  жәщіктерге буып-түйілген құстың тоңазыту өңдеуінің ұзақтығы -4(6) сағатқа тең.

Алдын ала суытылған балық пен балық өнімдерінің мұзданылуы камерадағы ауаның қарқынды алмасуында (-30)0С-та (4÷5) сағат ішінде 50С-тан (-8)0С-қа дейін өтеді.

Балықты (-20)0С сақтайды.

Жеміс пен жүзім сақтауға арналған тоңазытқыштарда қоршаған ортаның есептік параметрлері ретінде ішкі ауаның температурасы (-1)0С, салыстырмалы ылғалдылығы 85%, ауа айналымның еселігі суыту кезінде 20÷30 көлем сағатына және сақтау кезінде 8÷12 көлем сағатына деп қабылданады. Қысқы есептік температурасы (-20)0С-қа дейін аймақтарға келіп түсетін шикізаттың температурасы 25 0С, (-40)0С-қа дейінгі аймақтарға 200С-қа тең деп қабылданады. Есептік сақтау мерзімі 5÷8 ай аралығында.

2.Тоңазытқыштың жоспарын орындау

Тоңазытқыш жоспарының құрастырылуы конструктивтік схемасының мен тоңазытқыш құрылысының таңдалуынан басталады. Сонан соң, тоңазытқыштың сыйымдылығы мен  түрлі камералардың  шамалас саны анықталады. Әрі қарай суытылатын қойма мен оның негізгі камералардың жалпы құрылыс ауданы анықталады. Миллиметрдік қағаздың бетіне масштабта суытылытын қойма Fсуыт ауданымен төртбұрыш немесе тік бұрыш түрінде салынады. Ғимарат қабырғаларының фронт пен тереңділігі бойынша ұзындықтар қатынасы сыйымдылығы 2000 тоннаға дейін тоңазытқыштарға 1-ден 1,3-ке дейін, одан жоғары сыйымдылықты тоңазытқыштарға – 1,4-тен 3-ке дейін болады. Қабырғалардың ұзындығы 6-ға еселі болу керек.

Суытылытын қойманың құрылыстық ауданы (еден ауданы) сақтау камералар  ауданының Fс.к., тоңазыту өңдеу камералар ауданының Fө.к. және көмекші бөлмелердің  Fкөм (сорттау бөлмесі, вестибюль мен коридор) ауданының қосындысына тең:

Fсуыт = Fс.к.+ Fө.к.+ Fкөм. , м2.

Ілмелі жолдарымен жабдықталмаған сақтау камералардың құрылыстық ауданы Fс.к. келесі формуламен анықталады:

, м2,

мұнда Ек  - суытылған немесе мұздатылған жүкті сақтау камералардың немесе әмбебапты камералардың сыйымдылығы, т; qv – камераның  1м3көлеміне өнімнің жүктеу нормасы, т/м3; hж –штабельдегі жүктің биіктігі, м;  - камераның құрылыстық ауданың пайдалану коэффициенті.

Ек мәні тоңазытқыштың тағайындалу мен оның құрылысына тәуелді; qv  мәні шартты жүк үшін 0,35 т/м3 тең, ал нағыз жүк үшін qv мәні 32 қосымшадан анықталады. Камера ауданын есептеу кезінде hж  мәнің 33 қосымшадан алуға болады.

Құрылыс ауданың пайдалану коэффициенті  камера ауданың мәніне тәуелді:

Камераның ауданы, м2 :             100-ге дейін              =(0,70,75)

100 ÷400                    =(0,750,8)

400-ден жоғары       =(0,80,85)

Сақтау камераның жүктік көлемі келесі формуладан анықталады:

Vж =Fс.к.hж,   м2 .

Суытылған етті сақтауға арналған ілмелі жолдармен жабдықталған камераның ауданы Fс.к. келесі формуладан анықталады:

,   м2,

мұнда 1,2 – ілмелі жолға түсетін жүкті 1м2 құрылыс ауданына аудару коэффициенті, м2/м; 0,25 – ілмелі жолдың 1 метріне жүк мөлшері, т/м.

Суыту мен мұздату камералардың құрылыстық ауданы Fө.к. келесі формуламен ианықталады:

,  м2,

мұнда М – суыту немесе мұздату камераларының тәуліктік өнімділігі, т/тәул;  - тоңазыту циклының ұзақтығы (камераның айналымдылығы), бұл уақытқа суықпен өңдеу, жүк арту мен түсіру, камера аспаптарын еріту және т.б. уақыттары кіреді, сағат; - құрылыстық ауданның 1м2-на жүктеу нормасы, т/м2;   мәні суықпен өңдеу кезінде етті жайғастыру тәсіліне байланысты:

ілмелі жолдарында                                                       0,150,2

тіреуіш контейнерлерінде                                          0,30,6

(1 немесе 2 контейнердің биіктігі бойынша)

стеллаждарда                                                                0,3

Көмекші бөлмелердің ауданы сақтау камералардың қосынды құрылыстық ауданынан (2540)% құрайды (кіші мәні жоғары сыйымдылықты тоңазытқыштар      үшін).

Тоңазытқыштың алдын ала жобалануын бағаналар торымен құрылатын  құрылыстық тік төртбұрыштарының саны бойынша орындауға ыңғайлы:

n = Fқұр/fқұр,  дана,

мұнда  Fқұр – жалпы құрылыстық ауданы, м2; fқұр – қабылданған бағаналар торы бойынша  бір тік төртбұрыштың құрылыстық ауданы, м2.

Кіші сыйымдылықты бір қабатты тоңазытқыштардың бағаналар торы 66 және 612 м,  орташа мен ірі сыйымдылықты тоңазытқыштарға - 612, 618, ал көп қабатты тоңазытқыштарға - 66 м деп қабылданады. Кейбір кезде жобалау барысында құрылыстық төртбұрыштардың саның жалпы есептік ауданынан (1015)%-ке өзгертуге жөн болады. Суытылатын қойманың алдын ала жобалауында құрамына  машина бөлімі мен көмекші бөлмелер кіретін корпус және автомобиль мен темір жол платформалары жоспарда көрсетіледі. Көмекші бөлмелердің ауданы суытылатын қойманың ауданынан (20÷40)% құрайды (үлкен мәні үлкен сыйымдылықты тоңазытқыштарға жатады). Машина бөлімінің ауданы суытылатын қойманың ауданынан (5÷35)% құрайды (кіші саны үлкен сыйымдылықты тоңазытқыштарға жатады).

Сыйымдылығы 125 тоннаға дейін тоңазытқышта машина бөлімі мен тұрмыстық бөлмелердің ені 6 м, одан жоғары сыйымдылыққа – 12 м және одан жоғары. Тоңазытқыштың ақырғы жоспарын құрылыс элементтердің өлшемдерін мен жылутұйықтағыш материалдың қалыңдығын анықтап болғаннан кейін орындайды.

Тоңазықтыш жоспарын құрастыру мысалы 7.1 сүретінде көрсетілген. Сүретте цифрлермен келесі объектілер белгілінеді: I – №1 камерасы, мұзданылған жүк, t=-200C; II – №2 әмбебапты камерасы, t=0/-200С; III –  №3 әмбебапты камерасы, t=0/-200С; IV – тамбур; V – бақылау-өлшеу аспаптары бөлмесі; VI – машина бөлімі; VII – желдеткіш камерасы; 1 – маркасы ФМ-45  тоңазытқыш машинасы; 2- маркасы КМ20/30  суға арналған ортатепкішті консолды сорғыш; 3 – маркасы ВК5/24  тұздыққа арналған құйын тәрәзді сорғыш; 4 –  маркасы ПВ-4-0,9 4-секциялы су қыздырғышы; 5 – маркасы ГПВ-80 пленкалы желдеткішті градирня; 6 – сыйымдылығы  2 м3 мұздай тұздыққа арналған бак; 7 – сыйымдылығы 2 м3 ыстық тұздыққа арналған бак; 8 – сыйымдылығы 3 м3 суға арналған бак; 9 – шартты диаметрі Dш=100 мм құбыры үшін тұздық тұндырғышы; 10 – шартты диаметрі Dш=80 мм тұздыққа арналған фильтр; 11 – шартты диаметрі Dш=100 мм тұздыққа арналған фильтр; 12 – сыйымдылығы 50 л кеңеу ыдысы ; 13 – суыту беті 250 м2, ұзындығы 16 м, құбыр диаметрі 382,5 мм 12-құбырлы бір қабатты тұздықты төбелік батареясы; 14 – суыту беті 178 м2, ұзындығы 11,5 м, құбыр диаметрі 382,5 мм 12-құбырлы бір қабатты тұздықты төбелік батареясы; 15 – суыту беті 179 м2, ұзындығы 41,4 м, құбыр диаметрі  382,5 мм 4-құбырлы қырланған бір қабатты тұздықты қабырғалы батарея; 16 – суыту беті 140 м2 , ұзындығы 30,5 м құбыр диаметрі 382,5 мм 4-құбырлы қырланған бір қабатты тұздықты қабырғалы батарея; 17 – суыту беті 196 м2, ұззындығы 17,6 м, құбыр диаметрі 382,5 мм 10-құбырлы қырланған бір қабатты тұздықты қабырғалы батарея; 18 – таратқыш құрылғысы; 19 – жылутұйықтағышпен қорғалған, кеңіне ашылатын, ауа пердесі бар екі  жармалы есік.

Бақылау сұрақтары:

1.Жалпы жағдайлар

2.Тоңазытқыштың жоспарын орындау

3.Құрылыс ауданың пайдалану коэффициенті

4.Ілмелі жолдарымен жабдықталмаған сақтау камералардың құрылыстық ауданы

5.Көмекші бөлмелердің блогы

6.Тоңазытқыштың сыйымдылығы

7.Сақтау камераның жүктік көлемі

Дәріс №10. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының  зауыттарының  инженерлік  қамтамасыздануы

Жоспар:

1.Жылумен қамтамасыз ету

2. Электр энергиямен  қамтамасыз  ету

3.Сумен  қамтамасыз  ету  мен  канализация

Тамақ кәсіпорнының инженерлік қамтамасыздануына жылумен қамтамасыз ету, жылыту, желдету, сумен қамтамасыз ету, канализация, электр энергиямен қамтамасыз ету, электрлі жарықтандыру мен суықпен қамтамасыз етуін біріктіреді.

1. Жылумен қамтамасыз ету

Ғимарат пен құрылыстардың жылумен қамтамасыз етілуі жылулық жүйелерден немесе қазандық шаруашылықтардан қарастырылады. Олар болмаған кезде жобада өзінің қазандығы қарастырылады. Жылутасымалдағыш ретінде температурасы 150ºС – қа дейін су немесе бу қолданылады. Бу жылуалмастырғыш аппараттары мен қондырғыларында технологиялық операцияларын жүргізу үшін, әрі тұрмыстық бөлмелерді ыстық сумен қамтамасыз ету және оларды жылытуға шығындалады.

Жылыту. Негізгі өндірістік бөлмелерінде ағынды желдетумен біріктірілген ауалы жылыту; рециркуляциялы жылыту аппараттарымен бірге ауалы жылыту; радиаторлармен бірге жоғары мен төменгі қысымды су мен бу арқылы жылыту; құрылыстық элементтердің ішіне қыздырғыштар салынған сумен жылыту түрлері қарастырылады. Қыздырғыш аспаптар ретінде радиаторлар, тегіс бетті құбырлар және қыздырғыш панельдер қолданылады. Өндірістік бөлмелеріндегі ішкі ауаның температуралар мәні 27 қосымшадан алынады. Сыртқы қоршауларды желдету мен жылытуға есептеу үшін барлық өндіріс бөлмелерінде суық және көшпелі маусымда ауаның ылғалдылығы 60 %-қа тең деп қабылдайды. Жылы маусымда камерадағы салыстырмалы ылғалдылығы бақыланбайды. Материал, шыны ыдыс, ағаш, картон ыдыс, жәшік пен бөлшектегіш материалдардың қоймалары жылынбайды.

Жылытасымалдағыш ретінде өзінің қазандығынан температурасы (70÷150)ºС немесе  жылыту жүйелерінен температурасы (130÷150)ºС аса қыздырылған су немесе қысымы (200÷300) кПа бу қолданылады.

Желдету. Ауаның желдетілуі мен бапталуы кәсіпорынның бөлмелерінде қажетті температура мен ылғалдық жағдайлары мен ауаның тазалығын қамтамасыздандырады. Өндірістік бөлмелердің желдетілуі механикалық және нағыз (ағынды сорғыш) болып жобаланады. Желдету жүйелері реттелетін жалюзи құралдарымен айналмалы ауа құбырымен қамтамасыздануы керек.

Маусымды істейтін кәсіпорындарының желдетуін жобалаған кезде жазғы уақытта түнгі жұмыс істемейтін уақытта бөлмелердің тікелей кәдімгі желдетілуін қарастыру жөн. Жылу шығаратын құрал-жабдықтарында жергілікті сорғыш құралдары болу керек. Ағымды ауаны шаңнан тазалау үшін ағымдық қондырғыларды мата немесе майлы фильтрлермен қамтамасыздандырады.

2. Электр энергиямен  қамтамасыз  ету

Электр энергиямен қамтамасыз ету сенімділігінің дәрежесі бойынша саңылаусыз ыдыстағы Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының өнімдерінің өндірісіне арналған құрал-жабдықтардың электрқабылдағыштары II категориялы тұтынушыларға жатады.

Шағын қуатты кәсіпорындарының электр энергиямен қамтамасыз етілуі шаруашылықтардың подстанцияларынан жасалынады, ал орташа мен үлкен қуатты кәсіпорындарының электр энергиямен қамтамасыз етілуі өзінің екі трансформаторлы подстанцияларымен жасалынады.

Трансформаторлы подстанциялардың саны, қуаты мен орналастыру орны бірнеше техника-экономикалық варианттарды салыстыра отырып жүргізіледі.

Трансформатор қуатын есептеген кезде максималды жүктемені ескере отырып сұраныс коэффициентінің мәнін 0,6÷0,7  деп қабылдайды. Тұтынушылардың түріне қарай сұраныс коэффициентінің келесі мәндері қабылданады:

- технологиялық құрал-жабдықтар                    0,40÷0,50;

- компрессорлар, сорғыштар                              0,65÷0,70;

- сантехникалық желдеткіштер                          0,7;

- оқ-дәрі агрегаттар                                             0,8;

- қыздырғыш элементтер                                    0,85

Электр энергияның  шығын нормалары 14 қосымшада келтірілген.

Электрлі  жарықтандыру. Электрлі жарықтандыруды жобалаған кезде өндірістік бөлмеде тек қана люминисцентті немесе тек қана қызару лампаларын қолдану керек. Түрлі түстерді айыру операциялары (шикізатты инспекциялау, сорттау) үшін өндірістік бөлмеде тек қана люминисцентті лампаларды қолданады.

Шикізат пен материалдарды өңдеу және ыдысты дайындау өндірістік бөлмелерінде лампалардың сынықтарын өнімге түсуінен сақтандыру шараларын ұйымдастыру керек. Өндірістік бөлмелердің жарықтандыру нормалары 7 қосымшада келтірілген.

Жұмыс орнында авариялық жарықтандыру дәрежесі сәйкес нормалардан 5%-тен төмен болмауы тиіс. Өндірістік бөлмелерінде авариялық жарықтандырудан басқа төмен кернеулі (12÷36) В жөндеу жарықтандыруды қолдану керек.

3.Сумен  қамтамасыз  ету  мен  канализация

Тамақ өндірісінің кәсіпорындарын сумен қамтамасыз етілуі МЕСТ 28-74-73 «Вода питьевая» талаптарға сәйкес болу керек.

Көкөніс дәмтатым, ет және балалар тамақтануына арналған ет-өсімдік Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының өндірісінде құрал-жабдықтарды температурасы 60ºС-қа дейін жылы сумен жуады. Қуыру бөліміне мұздай мен ыстық сулары жетілдіріп тұру қажет.

Техникалық суды келесі құралдарда пайдалануға болады:

а) су мен тамақ өнімнің тікелей қатынасы болмайтын аппараттарында (пластиналы және құбырлы жылуалмастырғыштар, барометрлік сұйылтқыштар, пастеризатор, вакуум-сорғыш және т.б.);

б) құрылыс ауданында ас суының жетіспеушілігінде техникалық суды гидротасымалдағыш пен автоклавтарда қолдану.

Осы аппараттарда қолданылатын техникалық су өзінің бактериялық көрсеткіштері бойынша ас суына қойылатын талаптарына сәйкес болу керек. Сумен қамтамасыздандыру көзі мен оның санитарлы қорғау зонасының таңдалуы әр жеке жағдайда жергілікті санитарлы-эпидемиологиялық қызметімен келісіп жүргізілуі тиіс.

Тамақ өнімдерімен судың тікелей қатынасы болмайтын аппараттарды қайта айналымды сумен қамтамасыздануын қарастыру керек. Көкөніс пен жемістерді жуып болғаннан кейін пайдаланған суды бірінші гидротранспортерларда қолдану жөн. Бактериологиялық көрсеткіштерін МЕСТ 18963-73 қарастырылған нормаларына жеткізу үшін айналымды суды алдын-ала өңдеуге жібереді. Құбырлар жүйесіндегі су арыны технологиялық құрал-жабдықтардың паспортты мәліметтері бойынша қабылданады. Жоғары арынды қажет ететін жеке аппараттардың алдында жоғарылатқыш сорғыштарды қоюға болады. Барлық өндірістік бөлмелерінде мен шикізат алаңында араластырғыш крандары қойылады. Крандарға бөлме мен құрал-жабдықты жуу үшін ыстық пен мұздай сулары жеткізіледі. Қол жуу крандарына ыстық пен мұздай сулары жеткізіледі. Араластырғышты крандардың саны бір шлангтың жұмыс істеу радиусы 10 м-ден аспайтындығына байланысты.

Бір адамға судың шығын нормасы келесі болу керек:

1) жылу мөлшері артық цехтарда (томат, жеміс, көкөніс, кептіру цехтары, залалсыздандыру бөлмесі) - 0,045 м3 ауысымына;

2) басқа  цехтарда  -  0,025 м3  ауысымына;

3) душ бөлмелерінде  температурасы  37 ºС судың сағаттық шығыны 1 торға 0,5 м3 тең, ал қол жуғыштың бір кранында су шығыны 0,2 м3 тең.

Душтардың жұмыс істеу ұзақтығы - әр аусымның аяғында 0,75 сағат. Қол жуу бөлмесінде 15 адамға 1 кран жобаланады (жұмысшылар саны ең көп ауысымның тізімдік құрамы бойынша есептелінеді). Душ бөлмелері өлшемі 0,9×0,9 м кабиналармен жабдықталады, бес жұмысшыға бір душ торы жобаланады. Жұмысшылардың  жалпы  санын  ең үлкен ауысымдағы 60% жұмысшыларға қабылдайды. Душ торларын сыртқы қабырғалардың жанында орналастыруға болмайды.

Іріктелген нормалары бойынша судың орташа жылдық шығыны 1 мшб-ге 8,4 м³; оның ішінде қайтарымды судың мөлшері - 4,5; қайта қолданылатын судың мөлшері - 0,7; жаңа судың мөлшері - 3,2; оның ішінде өндірістік мақсаттарына қолданылатын ас суы - 3,1; тұрмыстық пен шаруашылық жағдайларына пайдаланатын су - 0,1 м³.

Жеке Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының өнімдерінің өндірісіне су мен бу шығын нормалары 14 қосымшада келтірілген.

Ағымды сулардың тазартылуы мен тасталуы ҚНж/еЕ II-32-72 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования» және «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» бойынша жүргізіледі. Ағымды сулардың тазалау тәсілдері және нормаларға сәйкес емес қабылданған тазалау құрылыстарының орналастырылуы әр жеке жағдайда жергілікті санэпидемиологиялық  қызметі органдарымен  және  басқа  ұйымдарымен  келісіліп  қабылдану керек.

Бақылау сұрақтары

1.Жылумен қамтамасыз ету

2. Электр энергиямен  қамтамасыз  ету

3.Сумен  қамтамасыз  ету  мен  канализация

4.Жылумен қамтамасыз ету

5. Электр энергиямен  қамтамасыз  ету

6.Сумен  қамтамасыз  ету  мен  канализация

Дәріс№11. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытының бас жоспары

Жоспар:

1.Негізгі жағдайлар

2.Бас  жоспардың  объектілері

3.Технологиялық  процестердің  автоматтандырылуы

4.Тіршілік  қауіпсіздігі  және  азаматтық  қорғаныс. Қоршаған  ортаны  қорғау

5. Жобаланатын  кәсіпорынның  техника-экономикалық  көрсеткіштері

1.Негізгі жағдайлар

Өндірістік кәсіпорынның бас жоспары - бұл ғимарат, құрылыс, транспортты жолдар және жер астындағы мен  үстіндегі  коммуникациялардың  өзара  орналасу жоспары. Бас жоспарды орындау алдында Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттың құрамына кіретін ғимарат пен құрылыстардың дәл санын білу керек. Бұл сан жобаланатын кәсіпорынның қуатына, құрылыс орнының түріне, су, электрэнергия, суық пен бумен қамтамасыздандыру жағдайларына тәуелді.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттың территориясы, тамақ өнеркәсібінің басқа зауыттарының территориясындай, кіріс, өндірістік және өндірістің инженерлік қамтамассыздандыру мен қатынас жолдарынан тұрады.

Кіріс зонасына қызметкер жұмыс алдында және аяғында кіріп шығатын ғимарат пен құрылыстардан тұрады. Кіріс зонасында осыдан басқа адамдар мен транспорт құралдарының қозғалысы бақыланады.

Кіріс  зонасының құрамына бақылау өткізгіштік пункті, автотаразы, зауыт басқармасының ғимараты (немесе әкімшілік-тұрмыстық корпусы), тұрмыстық және жұмысшыларға қызмет көрсететін бөлмелер мен ғимараттар (гардероб, асхана, кітапхана, медециналық пункт және т.б.) кіреді. Бас жоспарда кіріс зонасы кәсіпорынға кіруге ең қолайлы жағында орналастырылады.

Өндірістік зонасы негізгі (өндірістік цехы, тоңазытқыш), көмекші (бұршақ дақылдарын өңдеу бөлімі және т.б.) өндірістік бөліктерінен және дем алу аймағынан тұрады. Көбіне, бас жоспарда өндірістік зонасы кәсіпорын территориясының ортасында орналастырылады.

Өндірістің инженерлік қамтамасыздандыру мен қатынас жолдары зонасының құрамына энергиямен қамтамасыздандыру қондырғылары, компрессор шаруашылығы, техникалық қондырғылар (сорғыш станциялары, су резервуарлары, ағымды су тазалау құрылыстары), шеберхана, қойма, гараж, аккумуляторлы батареяларды қуаттау мен автомобильдер тұрағы кіреді. Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарының қуаты жылына 20 млеб жоғары жағдайында темір жолы жобаланады. Өндірістің инженерлік қамтамасыздандыру мен қатынас жолдары зонасы зауыт территориясының артында орналастырылады.

Зауыт территориясын зоналарға дұрыс бөлген жағдайында технологиялық процестің жақсы ұйымдастырылуына, адамдар мен транспорт ағындарын бақылануына, құрылыс ауданының қысқартылуына, ғимараттардың ойланып орналастыру көмегімен жарылу мен өрт қауіпті жағдайының мүмкіншілігін төмендетуіне, кәсіпорынның санитарлық күйін жақсартуына, энергетикалық кабель жүйелерінің және су мен канализация құбырларының дұрыс орналастыруына жетуге болады.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттың бас жоспарында өртке қауіпті құрылыстардың орналасу сұрағы (қазандық, ыдыс қоймасы және т.б.) маңызды орын алады. Оларды өндірістік цехтардың және жақын орналасқан адам тұратын  құрылыстардың ық жағынан жобалайды. Осы мақсатпен бас жоспарда желдің көбінесе үретін жағын көрсететін (белгілі бағытта желдің жылына үретін күндер мөлшері, % ) жел бағыты белгіленеді.

Қазандықтың қасында отын қоймасы мен шлак ауданы жобаланады. Бас жоспарда дайын өнім қоймасы мен ыдыс қоймасы бір-біріне жақын және қаңылтыр мен шыны ыдыс қоймасы ыдыс жуу қоймасына  жақын  орналасу  керек (егер ыдыс қоймасы өндірістік корпустан жеке құрылса).

Егер жобада артезиан скважинасының құрылысы жобаланса, оның айналасында диаметрі 30 м-ден төмен емес санитарлы зонасында тек қана машина бөлімі мен жер астындағы су резервуарларын құруға болады.

Балон ішіндегі тоңазытқыш агентті, шыны бөтелкелердегі күкірт қышқылды, майлайтын материалдарды және т.б. заттарды сақтау үшін арналған қоймалардың 70% биіктігін жер астына жобалайды. Бұл қоймаларды басқа құрылыстардан (20÷25) м аралықта орналастырады. Жер астыңдағы резервуарлардың қасында өрт жағдайларын ескере отырып ені 15 м–ден кем  емес автомашинаның бұрылысына арналған алаңды қарастырады.

Инженерлік жүйелер мен транспорт коммуникациялары ғимараттар арасындағы үзілістерде немесе көгалдандыру зонасында құрылыстың қызыл сызығына қарай тіке сызықты немесе параллельді сызықты түрінде орналастырылады.

Адамдар тұратын үйлерден кәсіпорын ені 50 м санитарлы қорғау зонасымен бөліну керек.

Бас жоспарды үнемді құрастыру үшін оның объектілерін жалпы ғимараттарда орналастыру жөн. Жұмысшылар саны 100 адамнан төмен болған жағдайда тұрмыстық бөлмелер өндірістік корпустың құрамына кіреді. Шикізат, дайын өнім, қалдықтардың мен транспорт жолдарының қиылысу мүмкіншілігін жою және шикізат алаңынан адамдардың жүруіне тиім салу керек. Шикізат, отын, ыдыс, қалдықтар, транспорт пен ыдыстың санитарлы өңдеуіне арналған алаңдардың беті асфальтобетонды болу керек.

Өндірістік ғимараттарға әкелетін даңғыл жолдарының ені 6 м–ден кем емес, ал автомобильдердің бір бағытты жүруіне арналған жолдардың ені 3,5 м болу керек. Машиналар бұрылатын жолдар мен алаңдардың ені 12 м–ден төмен болмау қажет. Жаяу жүретін жолдың ені 1,5 м-ден төмен болмау керек, ал олардың беті асфальт, бетон, плитка немесе басқа қатты материалдардан дайындалады.

Авто- және электрлі жүкартқыштардың қозғалысына арналған жолдардың максималды енкіш бұрышы 6º-тан аспау керек. Ғимарат пен құрылыстар арасындағы бос алаңдарда газон мен гүлзарларды орналастырады, бұта мен ағашты егеді.

Егер зауыттың ауданы 5,0 гектардан жоғары болса, бас жоспарда зауыт территориясына екі кіру орындарын қарастырады. Автомашиналардың кіру мен шығуына арналған қақпаның ені 4,5  м-ге тең деп қабылданады.

Құрылыс коэффициенті Кқ немесе құрылыс тығыздығы зауыт территориясының ауданынан ғимарат пен құрылыстардың жалпы ауданының үлесі мөлшерін көрсетеді. Құрылыс ауданына ғимарат пен құрылыстар, жер астындағы қоймалар, жер астындағы мен үстіндегі резервуарлар, ашық машина тұрақтары, отын мен шлак алаңдары және келешекте өндірістік корпустың кеңею жағдайына қарастырылған резервті алаңы жатады. Жеміс пен көкөніс Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарының құрылыс коэффиценті 45 %-тен төмен емес, ет Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытының құрылыс коэффициенті 42 %, сүт Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытының құрылыс коэффициенті (25÷45)% мәндеріне тең болу керек.

Зауыт территориясын пайдалану коэффициенті Кп – ғимарат, құрылыс, жолдар, тротуар (көгалдандыру ауданың есептемей) жер астыңғы мен үстіңгі коммуникациялардың жалпы ауданының зауыт территориясының ауданына қатынасымен анықталады: Кп  = (0,6÷0,75).

Кәсіпорынның көгалдандыру коэффициенті Кк- көгалдандырудың жалпы ауданының зауыт территориясының ауданына қатынасымен анықталады. Көгалдандыру тек қана санитарлық күйін емес, зауыт территориясының эстетикалық сүйкімділігін де жоғарылатады. Көгалдандыру коэффициентінің мәні (0,3÷0,4) аралықта болу керек.

Бас жоспардың сызбасында түсініктеме жазулар көрсетіледі және жоспарда цифрмен белгіленген ғимарат пен құрылыстардың экспликациясы қарастырылады. Сызбаны оңай түсіну үшін бас жоспарды бояулы түрде көркемдейді.

9.1 суретінде Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытының бас жоспары, 9.2 суретінде Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытындағы коммуникациялар жүйелерінің орналасуы көрсетілген. 9.1 және 9.2 суреттерінде цифрлермен келесі объектілер белгіленген: 1 - шикізат алаңы; 2- өндірістік цех; 3 - дайын өнім қоймасы; 4 – тоңазытқыш немесе көкөніс сақтау қоймасы; 5 - автотранспорт тұрағы; 6 - өрт сөндіруге арналған резервуар; 7 - шлак алаңы; 8 - қазандық; 9-отын қоймасы; 10- шыны немесе қаңылтыр ыдыс қоймасы; 11 - ағаш ыдыс қоймасы; 12 - жөндеу механикалық шеберханалар;13 - трансформаторлы подстанция; 14 - автотаразы;15 - зауыт басқармасы немесе әкімшілік-тұрмыстық корпусы; 16 – бақылау-өткізгіштік пункті; 17 - дем алу аймағы.

2.Бас  жоспардың  объектілері

Өндірістік  корпусы Бас жоспарда өндірістік корпус Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыты территориясының ортасында орналастырылады. Өндірістік корпустың құрамына өндірістік цех, шикізат алаңы немесе қоймасы, дайын өнім қоймасы, шыны немесе қаңылтыр ыдыс қоймасы, лаборатория, дефростер бөлімі кіреді. Кейбір жағдайларда өндірістік корпустың құрамына тұрмыстық бөлмелері де кіреді. Өндірістік корпустың жоспарын орындаған кезде ғимараттың тік бұрышты формасына жету керек.

Шикізат  алаңы Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытына келіп түскен жаңа шикізат және цистерна немесе басқа ыдыстағы жартылай дүмбілдер шикізат алаңына сақтауға жіберіледі. Шикізат алаңдары өңдеу алдында шикізат пен жартылай дүмбілдердің салмағын өлшеп, қысқа уақытқа сақтауға арналған. Шикізат алаңдары ашық навес астында және жабық болып жобаланады. Ашық шикізат алаңдарының асфальтті еденнің деңгейі жер бетінен кемінде 0,2 м-ге биік тұру керек. Шикізат алаңының биіктігі 3,6 м–ден төмен болмауы керек. Ашық шикізат алаңың бір немесе бірнеше жақтан қаптауға болады. Шикізат алаңының орналасуы технологиялық процестің ағындылығына байланысты. Маусымның ортасында шикізатты тоңазытқыш пен бункерлерде сақтауға болады. Бункерлерді цех ішінде немесе одан бөлек орналастырады.

Шикізат алаңының  өлшемдері келесі факторлардан анықталады:

1) берілген өнім түрі бойынша шикізаттың шығын нормасы Т, кг/меб;

2) берілген өнім түрі бойынша цехтың өнімділігі – В, меб/сағ;

3) еденнің 1м² ауданына шикізаттың жайғасу нормасы – qп, кг/м²;

4) шикізат алаңында жеміс пен көкөністердің шекті сақтау мерзімі -ш, сағат (8 қосымша);

5) технологиялық құрал-жабдықтармен алынатын аудан (қызмет беру орнын ескере отырып) - F0, м²;

Жоғарыда айтылғанды ескертіп, шикізат алаңының ауданын келесі өрнектен анықтауға болады:

;

.

мұнда: n - шикізат түрлерінің саны; 1,5 – жұмысшылар мен транспорт құралдарының өту жолдарын ескеретін коэффициент.

Шикізат алаңының алдындағы шикізат қабылдау платформасының ені 4 м-ден кем болмауы тиіс. Шикізат алаңының ені, көбіне, өндірістік цехтың еніне тең деп қабылданады. Шикізат алаңындағы есік тесіктерінің өлшемдері келесі: ені – 2 м-ден кем емес, биіктігі – 2,4 м-ден кем емес.

Материал  қоймасы Материал қоймасы тағамдық (тұз, қант, бұрыш, бұршақ дақылдары және т.б.) және тағамдық емес (инвентарь, құрал-жабдықтардың бөліктері, дезинфекциялық препараттар және т.б.) материалдардың сақтауына арналған. Материал қоймасы өндірістік корпустың құрамына кіреді. Цех бөлімдерін ластанудан сақтандыру үшін материал қоймасының бір есігі сыртқа шығу керек. Осыдан басқа, материал қоймасы өзінің тұтынушылардың (мысалы: тұздық немесе шәрбәт қайнату бөлімдері, бұршақ дақылдарын тазалау бөлмелері және т.б.) қасында орналасу керек. Материал қоймасының ауданы кәсіпорынның қуатына тәуелді: кішігірім қуатты Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарына - (50÷80) м², орташа қуатты - (70÷100) м², үлкен қуатты (70÷100) м² және одан жоғары.

Цех  лабораториясы Цех лабораториясында шикізат, жартылай дүмбілдер, материал, су және отынның химиялық және микробиологиялық анализдері жүргізіледі. Лабораторияның есіктері сыртқа және өндіріс цех пен дайын өнім қоймасының ішіне шығу керек. Цех лабораториясының барлық бөлмелеріне электрэнергия, газ, мұздай мен ыстық су, бу, канализация мен желдету жүргізілуі тиіс.

Лаборатория бөлмелерінің құрамы, ауданы мен аспаптар тізімі 9 және 11 қосымшаларында келтірілген.

Дайын  өнім  қоймасы Дайын өнім қоймасында Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңлерді ағаш жәшіктері мен картон қораптарына буып-түйеді. Өнімді тарату шарттары мен кәсіпорынның жұмыс істеу режиміне қарай қойманың ауданы өнімнің (40÷80)% мөлшерін сақтауға есептелінеді /1/. Көбіне, дайын өнім қоймасының ауданы 2 көршілес   айдағы шығарылған өнімнің 75% мөлшеріне анықталады. Дайын өнім қоймасында бұзылған Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңлерді сақтау мен жоюға арналған ауданы (12÷18) м² бөлме қарастырылады.

Жоғарыда айтылғанды ескеріп, дайын өнім қоймасын келесі өрнектен анықтауға болады:

F=1,2[0,75(2Bmax)/L]+(1218),   м2

мұнда: Bmax - бір айда шығарылған өнімнің максималды мөлшері, меб; L - дайын өнімнің жайғасу нормасы, меб/м² (15 қосымша); 1,2 – жұмысшылар мен транспорт құралдарының өту жолдарын ескеретін коэффициент.

Дайын өнімді артуға арналған платформасы дайын өнім қоймасының еденімен бір деңгейде болуы тиіс. Платформаның ені 4 м-ден кем болмауы керек. Дайын өнім қоймасында еденді цемент, асфальт немесе асфальт-бетоннан жасау жөн. Қабырғалардың ішкі бетін әкпен бояйды. Дайын өнім қоймасын өндірістік корпустың ішінде автоклав бөлімі мен лабораторияның қасында орналастырылады.

Тұрмыстық  бөлмелер Тұрмыстық бөлмелерді жобалау алдында  жұмысшылар санын анықтау керек. Жобаланатын кәсіпорынның жұмысшы күшін есептелуі келесі түрде жүргізіледі.

Негізгі жұмысшылардың саны цех өнімділігіне (немесе қуатына) және өндірістің еңбек шығындарына байланысты. Ал, еңбек шығындары белгілі бір Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңнің өндірісіне еңбек жұмсау деңгейіне тікелей тәуелді. Негізгі өндірістік жұмысшылардың санын келесі өрнектен анықтауға болады:

n=Q'×Х , адам,

мұнда: Q'- берілген Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының өнімнің түрі бойынша жобаланатын цех немесе зауыттың тәуліктік өнімділігі (немесе қуаты), меб; Х – берілген Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының өнімнің өндірісіне жұмсалынатын еңбек шығындары, адам-күн/меб (2 қосымша).

Негізгі өндірістік жұмысшылардың есептелген санына көмекші жұмысшылардың шамалы санын қосып, жұмысшы күштің жалпы қажеттілігін  анықтайды.

Жобаның экономикалық бөлімінде жалақы қорын есептеуге қажетті негізгі өндірістік жұмысшылардың топтасу тізімі 4 қосымшада келтірілген.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытында көбіне әйелдер жұмыс істейтіндіктен, тұрмыстық бөлмелердің ауданың жұмысшылардың жалпы санынан 80%-тің әйелдерге, 20%-тің ер кісілерге жобалайды.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытындағы тұрмыстық бөлмелердің құрамына санитарлы өткізгіш пен гардероб, душ, жуынғыш бөлмелері, санитарлы түйін, қоймалар, қызметшілердің бөлмесі және арнайы бөлмелер: медициналық пункт, шылым шегу бөлмесі, әйелдер гигиенасына аралған  бөлмесі  және  т.б. кіреді. Тұрмыстық бөлмелердің биіктігі 3,3 м, кейбір жағдайларда 4,2 м тең деп қабылданады. Тұрмыстық бөлмелерді ҚНж/еЕ 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» бойынша жобалайды.

Бас жоспарда қызмет беру мен тұрмыстық бөлмелердің блогын үш вариантта орналастыру мүмкін: өндірістік корпустың ішінде, өндірістік корпустың жанында қосымша құрылыс түрінде және әкімшілік-тұрмыстық корпустың ішінде.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттарында киімнің ашық сақтау тәсілі (ашық шкаф пен ілгіштер) қолданылады. Бірақ, жұмысшылардың саны 50-ге дейін болған жағдайда киімнің жабық сақтау тәсілін (жабық шаф пен ілгіштер) қолданылады. Көше мен үй киімі гардеробы және жұмыс киімі гардеробының арасында душ бөлмелерін орналастырады. Тұрмыстық бөлмелердегі объектілердің геометриялық параметрлері 3 қосымшада келтірілген.

Шыны  ыдыс  қоймасы Шыны ыдыс қоймасының ауданы Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының мен шыны зауыттарының арасындағы ара қашықтыққа байланысты. Бұл кәсіпорындар бір-бірінен алыс тұрған жағдайда шыны ыдыс қоймасының ауданы кәсіпорынның өндірістік маусымындағы 75% қажеттілігіне қарай есептелінеді. Егер бұл кәсіпорындар бір қалада орналасқан болса, шыны ыдыс қоймасының ауданы жобаның техника-экономикалық негіздемесінің материалдары бойынша дәлелдеп, төмендетуге болады. Өндірістік маусым басталғанша шыны ыдыстарды дайын өнім қоймасында сақтауға болады. Бұл жағдайда дайын өнім қоймасының 50% ауданын пайдалануға болады. Қоймада еденнің 1м²-на шыны ыдыстың орташа жайғасу нормасы дайын өнімнің жайғасу нормасымен бірдей. Шыны ыдыс қоймаларын навес түрінде жеңілдетілген құрылыстардан соғады. Шыны  ыдыстардың сипаттамалары 30 қосымшада келтірілген.

Қаңылтыр  ыдыс  қоймасы Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытында қаңылтыр ыдыс жасау цехы бар жағдайда қойманың ауданы өндірістік маусымның ортасында 10 тәуліктік қажеттілігіне есептелінеді. Егер қаңылтыр ыдыс алыста орналасқан мамандандырылған кәсіпорыннан жеткізіліп тұрса, онда қаңылтыр ыдыс қоймасының ауданы жобаның техника-экономикалық негіздемесінің материалдары бойынша есептелінеді.

Жөндеу  шеберханалары Жөндеу шеберханаларының құрамына слесарлы-станокты, электрмонтажды, пісіру мен қойма бөлімдері кіреді.

Шеберханалар жеке немесе өндірістік корпустың ішінде жобаланады. Ағынды жөндеу және қарапайым құрал-жабдықтарды орналастыру үшін өндірістік корпустың ішінде ауданы (12÷18) м² бөлме жобаланады.

Ағаш  ыдыс  жасау  цехы  мен  қоймасы Ағаш ыдыс жасау цехы ағаш ыдыс қоймасымен бірге жобаланады. Ыдыс жасау цехы қайтарымды жәшік, контейнер мен бөшкелерді жөндеуге және шикізатқа арналған жәшіктердің жалпы қажеттіліктен 20% мен дайын өнімді бөлшектеуге арналған жәшіктердің 25% жасауға арналған. Жәшіктерді комплекттерден жинайды. Ағаш ыдысының сипаттамалары 16, 20÷25, 28, 29 қосымшаларында келтірілген.

Ағаш жәшік пен бөшкелерді сақтауға арналған қоймаларды навес астында орналастырады. Бөшке сақтау қоймасының ауданы өндірістік маусымда зауыттың 100 % қажеттілігіне есептелінеді. Жәшік және картон ыдыс қоймасының ауданы өндірістік маусымда зауыттың 50% қажеттілігіне есептелінеді. Ағаш ыдыс сақтау қоймасының ауданын есептеген кезде қолмен штабелдеу кезінде жәшік штабельдің биіктігі 3 м, механикалық тәсілмен штабельдеген кезде - 5 м (жәшікті  поддон, контейнер, электр мен автожүкартқыштар мен т.б. жүкартқыш механизмдерді қолданған кезінде) деп қабылдау керек. Штабельдер тобының жалпы ауданы навестің астында немесе ашық алаңда 500 м2 аспау қажет. Штабель топтары арасындағы өртке қарсы үзілістердің ені 5 м-ден кем болмауы керек. Контейнер мен поддон алаңы зауыттың осы ыдыстарда 50 қажеттілігіне есептелінеді.

Зауыт  басқармасы Зауыт басқармасының құрамына директор, бас инженер кабинеттері, есеп-қисап бөлмесі, қоғамдық шараларды ұйымдастыру бөлмесі және қызметкерлерге арналған гардероб бөлмелері кіреді. Гардероб бөлмесінің ауданы 1 қызмешіге 0,27м3 көлемінің қажеттілігінен анықталады. Ал, зауыт басқармасының жалпы ауданы 1 қызметшіге 4 м2 ауданы қажет шартынан анықталады. Бас жоспарда зауыт басқармасы басты кіру орнының қасында орналастырылады.

Автомобиль  таразы Автомобиль таразы Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауытына келіп түсетін шикізаттың мөлшерін өлшеуге арналған. Зауыт территориясында автомобиль таразы басты қақпадан (810) м аралықта орналастырылады.

3.Технологиялық  процестердің  автоматтандырылуы

Жобаланатын кәсіпорындағы технологиялық процестердің автоматтандырылуы технологиялық құрал-жабдықтарды бақылау, дайын өнімнің сапасын жақсарту, еңбектің өнімділігін жоғарылату, жұмысшылардың жұмыс істеу жағдайларын жақсарту, шығын мен қалдықтардың мөлшерін төмендету және су, бу, жылу, суық пен элкетрэнергияны үнемді жарату мақсаттарымен жүргізіледі.

Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының зауыттың жобасында технологиялық желілердің толық автоматтандырылуын қамтамасыз ету керек. Технологиялық желіні толық автоматтандыруға болмайтын жағдайда жеке бөліктерді немесе жеке технологиялық аппараттарды автоматтандырады. Міндетті түрде Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларыныңлерді залалсыздандыру технологиялық операциясы автоматтандырылады.

Автоматтандырылатын объектінің технологиялық параметрлеріне Өңдеу өндірістерінің технологиясы салаларының өндірісінің технологиясы бойынша белгілі бір мәнде ұстап тұрылатын температура, қысым, ылғалдылық және т.б.

4.Тіршілік  қауіпсіздігі  және  азаматтық  қорғаныс. Қоршаған  ортаны  қорғау

Бұл бөлімнің орындалуы Қазақстан Республикасы «Еңбек туралы Заңы», өртке қарсы мен қауіпсіз техникасының талаптары бойынша жүргізіледі. Адам денсаулығына зиянды болу мүмкін жеке технологиялық процестерге, жарықтандыру сұрақтарына, жергілікті мен жалпы желдетілуіне, өндірістік цехтардың жылытылуына және т.б. жағдайларға аса көңіл бөлінеді.

Қауіпсіздік техникасы бөлімінде электрлі қондырғыларды қорғау (жергіліктеу) бойынша есептеу жүргізіледі, дауысты мен жарықтық сигнализация жүйелерінің сүреттелуі, сәулелену, шу, тербеліс, дауысты тұйықтау туралы сұрақтарының сипатталуы жүргізіледі.

Өртке қарсы шаралары өрт сөндіруге арналатын сыртта тұратын су резервуарларын, іште өрт сөндіру автоматты жүйесін қолдануын және т.б. сұрақтарды қарастыру қажет.

Қоршаған  ортаны  қорғау Қоршаған ортаны қорғау шаралары ағынды суларды және қазандықтан шыққан газдарды тазалау, зиянды газ бен мұнай өнімдерінің таралуын болдырмайтын жағдайларды, пайдаланған суды қайта қолдану, зауыт территориясын көгалдандыру және санитарлы зонасын жасау сұрақтарын қамту керек.

5. Жобаланатын  кәсіпорынның  техника-экономикалық  көрсеткіштері

Бұл бөлімде жобаның келесі техника-экономикалық көрсеткіштердің есептелуі жүргізіледі:

- зауыттың жобаланатын жылдық қуаты;

- дайын өнімнің жылдық шығарылатын мөлшері;

- зауыттың құрылысы немесе қайта құрылысына шығындалатын капиталдық құйылымдар;

- өнім бірлігінің өзіндік құны;

- бір жұмысшының өнімділігі;

- бір жұмысшының орташа жылдық жалақысы;

- кәсіпорынның табысы;

- рентабелдік деңгейі;

- капиталдық құйылымдардың өтелу мерзімі.

Осы техника-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қажетті бастапқы мәліметтер:

- цех немесе зауытқа шикізаттың түсу графигі;

- цех немесе зауыттың жұмыс істеу графигі;

- цех немесе зауыттың бағдарламасы;

- шикізаттың шығын нормасы;

- ғимарат пен құрылыстардың көлемі;

- технологиялық құрал-жабдықтардың тізімі;

- жұмысшылар тізімі;

- бу, су, суық, газ, жылу, электроэнергияның жылдық  шығындары.

Бұл мәліметтерді қолданып, мамандандырылған әдебиеттің көмегімен керекті есептеулер орындалып жобаның келесі техника-экономикалық көрсеткіштері анықталады:

1. Жобаланатын цех немесе зауыттың жылдық табысы:

П  ( Цөн  Сөн) Vөн ,  мың  теңге,

мұнда: П – жобаланатын цех  немесе зауыттың жылдық қуаты, мың теңге; Цөн - физикалық немесе есептік түрде белгіленетін дайын өнімнің сату кезінде келісілген бағасы, мың теңге; Сөн - физикалық немесе есептік түрде белгіленетін дайын өнімнің өзіндік құны, мың теңге; Vөн - физикалық немесе есептік түрде белгіленетін дайын өнімнің жылдық шығарылатын мөлшері, мың теңге.

- Өндірістің рентабелдік деңгейі:

Р  (П 100) / (Ос + Об);  ,

мұнда: Р - өндірістің рентабелдік деңгейі, ; Ос – негізгі қорлардың орташа жылдық құны, мың теңге; Об – нормативті қайтарымды құралдарының орташа жылдық құны:

Об ( 0,250,3) Ос ,  мың  теңге

3. Капиталдық  құйылымдардың  өтелу  мерзімі:

ТК / П,  жыл,

мұнда: Т – капиталдық құйылымдардың өтелу мерзімі, жыл; К – капиталдық  құйылымдардың  мөлшері, мың  теңге.

Есептелген техника-экономикалық көрсеткіштерді кестеге түсіреді. Бұл кестенің формасы 50 қосымшада келтірілген. Техника-экономикалық көрсеткіштердің негізінде жобаланатын кәсіпорынның құрылыс немесе қайта құрылыс мүмкіншілігі туралы қорытынды беріледі.

Бақылау сұрақтары

1.Негізгі жағдайлар

2.Бас  жоспардың  объектілері

3.Технологиялық  процестердің  автоматтандырылуы

4.Тіршілік  қауіпсіздігі  және  азаматтық  қорғаныс. Қоршаған  ортаны  қорғау

5. Жобаланатын  кәсіпорынның  техника-экономикалық  көрсеткіштері

Дәріс №12. Жалпы методикалық нұсқаулар

Жоспар:

1.Дипломдық жұмыстың тақырыбын таңдау

2.Техника экономикалық негіздеуде орындауда

3.Дипломдық жоба жұмыстарын ұйымдастыру

1.Дипломдық жұмыстың тақырыбын кафедра оқытушылары өңдеп, жобамен жұмыс жасардан ерте студенттерге береді.

Студент дипломдық жұмысының тақырыбын  таңдауға құқылы. Ол кафедраның кез – келген ғылыми жұмыспен айналысатын, дипломдық жұмыстың тақырыбын жете меңгерген оқытушыларынан көмек сұрауға болады. Дипломдық жобаның тақырыптары кафедра мәжілісінде қаралады, және университет көлемінде бекітіледі.

Дипломдық жұмысқа кафедрадан бекітілген мұғалімдерден басқа,танымал, жоғары білімді, университеттің басқа да кафедрасында жұмыс жасайтын оқытушылары да көмектесе алады.

Дипломдық жұмыс оның тапсырмасымен, тақырыбы, көлемі және мазмұнынан құралады. Жұмысқа қажетті нақтылы мәліметтерді студент заводтағы технологиялық практикадан жинақтайды.

Дипломдық жобада 8....11 бет графикалық материалдан және 130.....160 бет есеп – түсіндірмеден  тұрады.

Графикалық бөлімі А1 форматта сызылады, оның көлемі 594×841 мм және оның құрамы:

1.Жаңа немесе құрастырылып жатқан зауыттың принциптік технологиялық тәсімі.

2. Қабаттық жоспарлар (әдетте І және ІІ қабат алынады).

3. Зауыттың тік және көлденең қималары.

4. Кескіндер, тәсімдер, кестелер өзіндік өзіндік тақырып бойынша.

5. Технико – экономикалық көрсеткіштің кестесі.

Жеке жағдайда, проекттің тематикасында,зауыттың бас жоспарларының плакаттары, су құбырларының тәсімі, өндірістің жеке автоматизациялары қаралады.

Дипломдық жобада зауыттың қабаттық орындауда аппараттық – технологиялық тәсімі қаралуы керек. Тәсімде құрал – жабдықтардың көлемі масштабқа сай орындалуы қажет.

Тәсімнің суретінде толық мөлшерде қондырылған қондырғылар және толық мағыналы кестелер беріледі.

Зауыттың жоспары 1:10000, жоспарлар және корпустың бөліктері 1:400; 1:200 және 1:100; құрастыру сызбасы 1:50; және 1:20; конструкторлды сызбаны 1:10; және 1:5; ал детальдары 1:5; 1:2; 1:1; масштабта орындалады.

Өлшемдер және графиканың мазмұны 2 қосымшада қаралған.

Есептік – түсіндірме жазбалары А4 форматта (210×297мм) ұқыпты 1 бетке жазылады немесе компьютермен теріледі және құрамына:

- кіріспе;

- құрылыстың немесе құрастырылған зауыттың техникалық – экономикалық түсініктемесі.

- Жобаланушы зауыттың өндірістік тәсімінің мінездемесі.

- өндірістің азық – түлігінің есебі.

Жобаланатын зауыттың өндірістік алаңы мүмкіндігінше  жоспарланған шикізат базасының  ортасында  орналасуы тиіс. Мұндай жағдайда шикізатты  жеткізу жолдары жақсы жабдықталған теміржол және автомобильді транспорттар арқылы жүргізіледі. Сонымен бірге транспорттық шығындарға аздаған орын алады. Сондай-ақ ғимараттың теміржол жоолдарының шығымы мүмкіндігінше аз болатындығын ескеру қажет. Бұл ойық созылымдығын қысқартумен қатар сонымен бірге жол жұмыстарының бағасын төмендетумен жүргізілуі мүмкін. Мысалы мүмкіндігінше қымбат тұратын көпірлердің қарастырудың қажеті жоқ.

Сонымен бірге өндірістік алаңын таңдау кезінде жобаланатын зауытты өндірістік және ауыз сумен 180 тәулік аралығында  үздіксіз қамтамасыз етудішығын бөлігін шығаруды жоспарлайтын қант қызылша зауыттары үшін 240 тәулік өндірістік маусымның ұзақтығына қарамастан сумен қамтамасыз ету сұрағы шешілуі тиіс.

2.Техника экономикалық негіздеуде орындауда мына сипаттағы сұрақтар қарастырылады.

- Жергілікті отынды, электроэнергияны қосымша және құрылыс материалдарын көптеп қолдану;

- Құрылыста байланыс орнын жоспарлау  және транспорт құралдарын қолдану;

- Өнеркәсіпті жақын маңайдағы  жергілікті пунктердегі жұмыс күшімен қамтамасыз ету.

- Аудандағы басқа да өнеркәсіптермен  өнімді алмасып қолдану немесе өнеркәсіп қалдықтарын қолдану, ғимараттар және жалпы инженерлік желілердің эксплуатациясы, жолдармен басқа да сұрақтардың шешімі  қарастырылады.

Жаңа және қайта конструкцияланған әрекеттегі өнеркәсіптік құрылысындағы технико-экономикалық негіздеме белгілі бір ерекшеліктер болады. Сонымен мысалы жаңа зауыттың құрылысы кезінде технико-экономикалық негіздемеде мыналар қарастырылады.

- Жобаланатын өнеркәсіп үшін шикізат аймағының топырақ климат шарттарының сипаттамасы

- Артылған шикізатты қолдану үшін шикізат аймағы бойынша өндірістік қуаттың сомасы және шикізат жинау білігінің салаларының балансы және зауыт құрылысының мақсатты қолданулары кезінде өнімнің жетіспеу игілігі;

- Жоспарлы құрылыс  ауданының транспорттық  мүмкіндіктерінің сипаттамасы;

- Зауытты сумен жылумен, электр қуатымен, өндірістік және құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету.

Қайта конструкциялауды орындау кезінде технико-экономикалық негіздеудің тапсырмасы біршама жеңлдейді, өйткені құрылыс алаңының негізін қалау қажеттігі туындамайды. Қайта конструкциялаудан кейін зауыттың өндірістілігінің  қуаттылығының негізін салу маңызды аспект болып қала береді. Осы мақсатта зауыттың  шикізат аумағында шикізатты дайындаудың балансына талдау және жақын аудандардағы осыған ұқсас өнеркәсіптердің  қуатының соммасына талдау жүргізіледі.

Бұл мәселелерден басқа технико-экономикалық  негіздуде қайта конструкцияланатын  зауытта мыналараға  баға берілуі қажет.

- Зауытты су, өндірістік  және құрылыс  материалдарымен  қамтамасыз  ету;

- Әрекеттегі өнеркәсіптің  және қайта конструкциялауға дейінгі оның шикізат аумағының қуаттылығы, өнімнің өзіндік құны, рентабельділігі;

- Жұмыстардың жетіспеушілігі және зауыттың қайта конструкциялауға қажетті негіздеме.

Қайта конструкциялаудың технико-эконмикалық  негіздемесін орындау, кезінде оның тиімділігі мына дәлі көрсеткіштермен анықталатындығын ескеру  қажет. Өнімді шығару және шикізатты өңдеу бойынша  өндірістік қуатты ұлғайту; сапаны жоғарылату және өнімнің өзіндік құнын төмендету; өндірістің рентабельділігін  жоғарылату.

3.Дипломдық жоба жұмыстарын ұйымдастыру

Жобаға қатысты негізгі сұрақтар дипломдық жобалау тапсырмасында көрсетілуі тиіс. Бұл жерде студенттің  тақырып таңдағаннан кейін, тапсырмаға нақтылап көз жеткізуі тиіс.

Дипломдық жобалаудың тақырыбы іс жүзіндегі қажеттілікті, өндірістің сұрақтарын анықтап бейнелеп беру қажет.

Дипломдық жобалаудың тақырыптары төмендегідей болу мүмкін:

- Жаңа замандағы завотдтың құрылысы, оған  қатысты техникамен, технологиясы, өндірістің өткен жалдардағы көрсеткен қабілеттілігі.

- Жұмыс істейтін заводтың ғылымдағы және техникадағы жаңа жетістіктері.

Дипломдық жоба жұмыстарын ұйымдастыру

Дипломдық жобалауды  тапсырманың берілу күнінен бастап, жетекшінің бағытымен жобаның мақсаты, көлемі, орындау әдісі және сұраұқтарын дайындық үшін қажетті жауаптарды біліп-үйренуі қажет.

Сол мезетте студенттің  дипломдық жоба жұмысының графигі құрастырылады.

Диплом алушылармен жетекшілердің  бірге жұмыс жасау уақыты шешіледі. Ол студентке алдын ала ескертіледі, және олар кеңес алу сабағына қатысуға міндетті. Дипломдық  жобаның жұмысын 3 тарауға бөлуне болады:

- Жобаны жасауға қатысты жинақты, жалпылау және оларға сараптама жасау

- Жобаның аранйы тақырыбын мүлтіксіз орындау

- Анықтамалық есептеулерді безендіру, қорғауға дайындалу.

Бірінші тарауда  студенттке технологиялық құралдарды өндірістік жоспарлау, құрылыс бөлімін, техника қауіпсіздігін және тақырыптың басқа бөлімдері туралы мәліметтер жинақтау қажет. Жобаның ең маңызды мәліметтерін, студенттің  өзі заводтарда жинаған мәлімет болуы мүмкін. Бұл мәліметтер дипломдық  жобаның  маңызды есептеулерін орындауға қажет. Сол себепті өндірістік практикаларда студенттерге келесі сұрақтар бойынша қажетті мағлұматтар жинау қажет.:

- Будың, судың, қосымша материалдық, ауаның қысымын, электр энергияның ж.т.б. нормативтердің шығын нормасын білу.

- Технологиялық құрал-жабдықтардың негізгі режимдері параметрлері, өлшемдері, сонымен қатар сол құралдарды дайындайтын фирмалар туралы мәліметтер

- Заводтың техника-экономикалық және маркетингтік көрсеткіштері.

Жобаны орындау барысында өндірістің тәсілімен қрастыру керек. Техникалық құжатын жинап оны сараптау, цехтың қосымша құрылғыларының негізінде, нақты қондырғылық бөлімінде қаралады.

Бірінші тарауда сонымен қатар арнайы тақырыптың техникалық әдебиетпен приципиалды шешімі және жоба бойынша қорытынды.

Екінші тарау барысында, негізгі жұмыс дипломдық жобалауға қатысты тапсырма орфндалады. Бұл бағытта барлығынан да  ең маңыздысы жобаланатын заводтың технологиялық тәсілімен анықтағаннан кейін жобаның есепетулеріне кірісуге болады. Бұны анықтағаннан кейін жобаның арнайы тақырыбымен жұмыс істеу керек.

Бақылау сұрақтары:

1.Дипломдық жұмыстың тақырыбын таңдау

2.Техника экономикалық негіздеуде орындауда

3.Дипломдық жоба жұмыстарын ұйымдастыру

Дәріс №13. Дипломдық жұмыстың жоспарын, кескіндемесін жасау

Жоспар:

- Дипломдық жұмыстың жоспарын, кескіндемесін жасау

- Экономикалық бөлімнің графикалық сызбасы

1.Бекет бойынша өнім есебін жургізе отырып, негізгі және көмекші құрал-жабдыктардың саны мен маркасын анықтаған соң жобаланып жатқан нысанның кескіндемесіне кіріскен жөн.

Жоспардағы    құрал-жабдық  кескіндемесін әдетінше қантты қызылша, сірне мен глюкоза  зауыттарында ІІ қабаттан және көп қабатты крахмалды сірне комбинаттарында негізгі қабаттардан бастайды. Сонан соң бірінші қабаттардың жоспарын жасап, кескіндемесін көрсетеді.

Технологиялық бөлімдердің сызбалары өндіріс парақшаларымен автоматтандыру, негізгі өндіріс ғимараттарын қою мен жоспар түрінде орындалады. сонымен қатар технологиялық сызбамен жоспардағы және бір кәсіпорынның бөлінуіндегі технологиялық құрал- жабдықтың бірегей нөмерленуі сақталуы тиіс.

2.Экономикалық бөлімнің графикалық сызбасы жобаланған кәсіпорынның негізгі технико-экономикалық көрсеткішьерінің нұсқаулықтарымен келтірілген кесте көмегімен көрініс табады.

Ғимараттар жоспарлары заң бойынша парақтың тік жағында ұзына бойы орналасады. Координациялық осьтердің өлшемдерін ғимарат жоспарынының сол және төмен бөлігіне жазады. Қарама-қарсы беттердің координациялық осьтері сай келменген жаңдайда қате тұстарын жоғарғы оң бөліктеріне қосымшалар енгізіледі.

Құрылыстар мен ғимараттардың координациялық осьтерін ұзын штрихты штрихпуктирлі сызықшалармен бейнелеп, арап цифырлармен немесе з,й,о,х,ы,ь басқа орыс алфавиттерінің баспа әріптерімен (6...12мм диаметрлі)белгілейді.

Сандармен, яғни цифырлармен құрылыс ғимараттарының бойындағы координайиялық осьтер белгіленеді.

Координациялық осьтердің сандық және әріптік бірізділігі солдан оңға және төменнен жоғарыға қарай қабылданады.

Жоспарларда міндетті түрде сандық-әріптік жазбалармен сәйкестендірілген өлшемдер (мм) көрсетілген баған торларыен құрал-жабдықтармен баған арасындағы , арақашықтық немесе иғимарат қабырғалары бойынша байланыстырушы өнімдері бейнеленеді.Бөліктерде құрал-жабдықтардың тік габаритті өлшемдерімен тігінен орналасқан байланыстырғыш өлшемдер көрсетіліді. Сонымен қатар кесінділердің ауланың, қабаттармен жалпы ғимараттардың биіктік белгілері көрсетіледі.

Фасадтарда, кесінділермен тіліктерде белгілерді контур сызықтарына орналастырады. Жоспарларда белгілерді тікбұрыш ішіне жазады.

Бөлгіш (координациялық) остермен позиция белгілеуге арналған шрифт өлшемдері сол сызбадағы өлшемдік сандарға арналған шрифті өлшемдеріне қарағанда бір-екі номірге артық болуы тиіс.

Конструкциялық құрал-жабдықтар тоқ және құбырлылық элементтер деңгейлерінің белгілерімен және тағы басқа (биіктік тереңдік) есеп беру деңгейіне байланысты т б/р тік стрелка түрінде шартты белгілер мен, белгіленеді. Және де олар бүтін саннан үтір арқылы бөлініп тұратын үш ондық белгілермен (шетр) түсіндіріледі.

«Нөлдік» белгіні жердің жоспарлаған бетінде жақын орналасқан ғимарат құрылымының кез-келген элемент беті үшін қабылдайды. Және оны белгілерше, ал нөлден жоғарыларын «+» таңбасымен, төмендерін «-»                                                                                                                                                    таңбасымен шартты түрде белгілейді.

Ғимарат кесінділерін жұмыс сызбаларының (чертеж) негізгі қосымшасы шегінде араб сандармен белгілейді. Ал кей жағдайда кесінділерді орыс әліппесінің баспа әріптерімен де белгілеуге рұқсат беріледі.

Жоспарлармен кесінділерде құрал жабдықтар тұтас негізгі сызықты жеңілдетілген контурлы кескін түрінде сызылады. Оның қалыңдығы бененің өлшемімен күрделілігіне байланысты 0,5 пен 1,4 мм аралығындағы шамадан аспауы тиіс.

Бақылау сұрақтары

- Дипломдық жұмыстың жоспарын, кескіндемесін жасау

- Экономикалық бөлімнің графикалық сызбасы

Дәріс  №14. Наубайхана кәсіпорындары

Жоспар:

1.Наубайхана кәсіпорындары туралы жалпы түсінік

2.Нан өнімдері өндірісінің апаратты-технологиялық сызбасы

1.Тұтынушыларды нан және нан өнімдерімен толық қамтамасыз ету үшін өнім өндірісінің дамыған технологиясын, кешенді-механизацияланған және автоматтандырылған желілерді қолдану, сонымен қатар қуаттылығы төмен наубайханалар үшін технологиялық жабдықтар жасап, өнім ассортиментін жетілдіру қажет.

Ғылыми-техникалық дамуды тездету үшін алдыңғы қатардағы техникаларды енгізіп, жоғары экономикалық және әлеуметтік тиімділігі бар өндірістерді жаңартуға бағыт алу қажет.

Сондықтан да жаңа құрылыстар тұрғызу, жұмыс істеп жатқан кәсіпорындарды қайта қалпына келтіру – наубайхана өндірісін дамытудың негізгі міндеттері болып табылады.

Наубайхана өндірістерін техникалық қайта қалпына келтіру мерзімімен және жоспардың орындалу сапасымен анықталады. Қазіргі кезде мұндай міндеттер тек қана автоматтандырылған жоспарлау жүйесі (АЖЖ ) ұжымдарының көмегімен атқарылады.

Наубайхана кәсіпрындары өндірістік қуаттылығына (т/тәу) қарай бірнеше топқа бөлінеді: наубайханалар – 20 т-ға дейін, қуаттылығы төмен нан зауыттары – 30 т-ға дейін, қуаттылығы орташа нан зауыттары – 30 т-дан 100 т-ға дейін, қуаттылығы жоғары нан зауыттары – 100 т-дан жоғары.

Кәсіпорындар тік немесе көлденең болуы, немесе технологиялық процестердің схемасы араласқан болуы  мүмкін.

Тік схемада шикі заттарды дайындау жоғары қабатта, қамырды дайындау және өңдеу – екінші қабатта, қамыр дайындамаларын жетілдіру және пісіру бірінші қабатта жүргізіледі. Осы қабатта салқындату бөлімі орналасады.

Көлденең схемада өндіріс негізінен шикі затты дайындаудан бастап нанды пісіруге дейін бір қабатта болады. Мұндай түрдегі нан зауыттарға жабдықтары бір қабатта орналасқан кәсіпорындар жатады.

Технологиялық процесі араласқан схемадағы нан зауыттарында әдетте тік желі бұзылады: екінші қабатында силосты-елеу және қамыр дайындау бөлімі орналасады.

2.Нан өнімдері өндірісінің апаратты-технологиялық сызбасы

Нан зауыттарында, наубайханаларда және кептірілген және баранкалы өнімдер, ұнды кондитер өнімдері, пряник, сұлы печеньесі және т.б. өнімдер өндірісі бойынша цехтарда негізгі шикі зат ұн болып табылады. Сәйкесінше мынадай технологиялық схемалардан тұрады:

Негізгі және қосымша шикі заттарды қабылдау, сақтау, өндіріске дайындау;

Дайын болған шикі заттарды және жартылай фабрикаттарды мөлшерлеу;

Жартылай фабрикатты және қамырды дайындау;

Қамырды өңдеу, пішіндеу, жетілдіру және пісіру;

өнімдерді пісіру, қытырлақ нандарды кептіру;

буып-түю, салқындату бөлімі;

экпедиция.

Ұн қапсыз сақтау қондырғылары қарастырылған қоймада сақталады. Ұн қоймасының жанында елеу, өлшеу механизациясы, тұз, қант, май, ашытқы және т.б. шикі заттарды дайындау бөлмесі орналасады.

Қамырды дайындау, өңдеу, жетілдіру және пісіру арнайы немесе әмбебап ағымды желілерде жүргізіледі.

Шикі заттарды сақтау және дайындау. Ұн наубайхана өндірістеріне қапсыз немесе қаппен жеткізіліп, сақталады. Қойманың ауданы 6-7 тәуліктік қорға есептеледі. Қаппен сақтау кезінде ұнды өндіріске сақтау қап қағып-соғу бар ХМП-М қабылдағышының көмегімен іске асырылады.

Ұн сақтау механизациясының негізгі бағыты тиеу-түсіру жұмыстарын жеңілдетіп, шығынды азайтатын ұнды қапсыз сақтау және тасымалдау әдісі болып табылады.

Ұнды қапсыз сақтау кезінде оны нан зауытына сыйымдылығы 15 және 25 м3 автоұнтасығыштармен немесе темір жол вагондарымен жеткізеді.

өндіріске түскен ұн еленіп, метал қоспаларынан тазаланып, автоматты таразыда өлшеніп өндірістік бункерлерге бағытталады. Соңында қамыр илеу машинасына мөлшерленіп жіберіледі.

Қантты ыдыспен сақтау кезінде қаппен жеткізіліп, сақталады. Ашытқы, маргарин, жұмыртқа – жәшіктерде, май – бөшкелерде сақталады. Тез бұзылатын шикі заттар тоңазытқыш камераларында сақталады.

Тұзды ыдыссыз сақтау кезінде, қант шәрбәтін, сүт ашытқысы, майлар, сүт сарысуы арнайы автотасымалдағыштармен жеткізіледі. Шикі заттар сұйық күйде жеткізілгенде бөшкелерге құбырлар арқылы аударылып, илеуге өлшенеді.

Қамырды дайындау және нанды пісіру. Қолданылатын жабдықтарға байланысты қамыр үздікті немесе үздіксіз әдіспен дайындалады. Типтік жоспардағы нан зауыттарында құрамында қамыр дайындау агрегаты, бөлгіш, домалақтағыш, пішіндегіш машинасы, жетілдіру шкафы мен пеші бар ағымды кешенді-механизацияланған желіні қою  қарастырылған. Нан зауыттарында әдетте 3-6 ағымды желі құрастырылады. Қалыптағы нан өндірісі үшін ағымды желіде жайғастырғыш механизмі бар қамыр бөлгіш, жетілдіру шкафы және пеш құрастырылады. Жетілдіру шкафы және пеште бекітілген пішіндері бар бір жалпы бесікшелі конвейер болады. Ашыған қамырлар қамыр бөлгіш машинаның воронкасына түсіп, белгілі салмаққа өлшеніп, кесіліп, жайғастырғыш механизмде пішіндерге салынып жетілдіргіш шкафка, содан кейін пешке бағытталады.

Піскен нандар мехникалық түрде пішіндерден таспалы конвейерлерге түсіп, салқындату бөліміне жіберіледі.

Домалақ нандардың өндірісі көбінесе жаңа нанзауыттарында тунелді пештері бар кешенді-механизацияланған желілерде жүргізіледі. Мұндай желінің құрамына қамыр дайындау агрегатынан басқа бөлгіш машина, 1-2 домалақтағыш, қамыр дайындамаларын жетілдіру шкафының бесікшелеріне орналастыратын және пештің табасына ауыстыратын механизмі бар бесікшелі жетілдіру шкафы кіреді. Ашыған қамыр, бөлгіштің воронкасына түсіп, кескіндерге бөлінеді де, таспалы конвейермен домалақтағышқа беріледі, ары қарай олар реттегішпен жетілдіру шкафының бесікшесіне орналастырылады. Нан піскеннен кейін салқындату бөліміне бағытталады. Батон тәрізді өнімдердің өндірісі үшін нан зауытында қамыр дайындағыш агрегаттан, бөлгіш, домалақтағыш, жайып-жаймалағыш машина, таспалы конвейер, бесікшелерге орналастыратын механизмі бар жетілдіргіш шкафтан, оларды кесіп тунелді типтегі пештің табасына ауыстыратын механизмнен тұратын кешенді-механизацияланған желілер жұмыс істейді. Дайын қамырлар кескіндерге бөлініп, таспалы конвейермен домалақтағышқа бағытталады. Домалақтанған қамыр дайындамалары жайып-жаймалағыш машинаға түсіп, тасымалдағыш-орналастырғыштың көмегімен жетілдіргіш шкафтың бесікшелеріне салынады. Жетілген қамыр дайындамалары арнайы механизмнің көмегімен аралық тасымалдағышқа немесе пештің табасына ауыстырылып, тілініп пісіруге жіберіледі. Дайын өнімдер салқындату бөліміне түседі.

Нанды сақтау. Көптеген нан зауыттарынада нан сақтау процесі механизацияланбаған, нандарды лотоктарға, вогонеткаларға немесе контейнерлерге орналастыру, вагонеткаларды автокөліктерге жеткізу жұмыстары қолмен атқарылады. Нанды ХКЛ-18 маркалы контейнерде тасымалдау кеңінен тараған.

Шикі заттарды қабылдау және сақтау

(қабылдау; сақтау қоймаларына орналастыру; сақтау)

Шикі заттарды өндіріске дайындау

(ұнды араластыру; ұнды елеу, магниттен өткізу; суды дайындау; ашытқы ерітіндісін дайындау (престелген ашытқы үшін); маргаринді және қантты еріту; шанақта араластыру)

Қамырды дайындау

(шикі заттарды мөлшерлеу; қамырды илеу; қамырды доғалау және ашыту)

Пісіру

(қамыр дайындамаларын әрлеу, пісіру)

Қамырды бөлшектеп өңдеу

(берілген салмақта қамырды бөлшектеу; қамыр бөлшектерін домалақтау; қамыр дайындамаларын алғашқы жетілдіру; қамыр дайындамаларын пішіндеу; қамыр дайындамаларын соңғы жетілдіру)

Сурет 1 – Ашытпасыз  әдіспен нан бөлішке дайындаудың технологиялық сызбасы

Сақтау және сауда орындарына жіберу

(салқындату; сақтау; тасымалдау)

Бақылау сұрақтары

1.Наубайхана кәсіпорындары туралы жалпы түсінік

2.Нан өнімдері өндірісінің апаратты-технологиялық сызбасы

3.Шикі заттарды сақтау және дайындау.

4.Қамырды дайындау және нанды пісіру.

5.Нанды сақтау.

6.Ашытпасыз  әдіспен нан бөлішке дайындаудың технологиялық сызбасы

Дәріс №15.  Наубайханалық пештердің түрлері. Пештерді таңдау және қуаттылығын есептеу. Кәсіпорынның қуатын және жұмыс режимін анықтау.

Жоспар:

- Нан пісіру пештері

- Пештерді таңдау және қуаттылығын есептеу

- Кәсіпорынның қуатын және жұмыс режимін анықтау

Наубайханалық пештер

Кәсіпорынның жұмыс тиімділігі пеш агрегатын таңдауға байданысты: өнімділігі, пісетін өнімнің сапасы, отынның шығыны, бу, электір энергиясы.

Қазіргі кездері наубайханаларда және кондитер өндірістерінде табасының конструкциясы, өнімділігі, пісіру камерасының қызу тәсілі әртүрлі конструкциядағы пештер қоладынылады.

Шығарылатын өнім ассортиментінің түріне қарай пеш агрегаттары мынадай топтарға бөлінеді:

- наубайхана, кондитер, баранкалар және әртүрлі кепкен нандар үшін әмбебап пештер. Мұндай топқа қуаттылығы төмен кәсіпорындарға орнатылатын табасының ауданы шағын пештер жатады;

- қалыптағы және домалақ нан өнімдерінің кең түрдегі ассотименті үшін наубайханалық пештер, сонымен қатар кепкен нан, баранка және кондитер өнімдерін өндіретін пеш агрегаттары;

- баранка өнімдерінің, печенье, пряник, қалыптағы және домалақ өнімдердің жеке түрлерінің шектелген ассортименттері үшін арнайы пештер және агрегаттар.

Пештер тұйық және тунелді (тура) болады. Тұйық  пештерде жетілдірілген қамыр дайындамаларын орналастыру және нанды алу бір жағынан іске асырылады (ФТЛ-2, ХПА-40, Ш2-ХПА және т.б.), тунелді пештерде – орналастыру бір жағынан, шығару қарсы жағынан жүргізіледі (ПХС, БН, ППЦ, АЦХ және т.б.). пештер қызу тәсілімен механизм деңгейіне қарай да бөлінеді. Пешті таңдау үнемділікке қарай жасалады. Жаңа наубайханалық пештерді арнайы бөлім қарастырмай-ақ, ағымды өндірістік желілерге орналастыруға болады. Газбен, электрэнергиясымен және сұйық отынмен жұмыс істейтін, тунелді пештерді, кейде тұйық пештерді орналастырғанда қазандық бөлімін қоршамауға да болады.

Әдетте ені 6 м бір аралыққа бір пеш сияды. Тұйық және тунелді пештерді қамыр өңдеу желісімен бір түзуге орналастырады. Пештер паралель бір түзуге қондырады. Пештердің арақашықтығы қызу каналымен есептегенде 1,25 м-ден кем болмауы керек. Таспалы пештерді қондырғанда олардың арасында қызмет көрсету үшін 2 м-ден кем болмайтын енімен өтетін, қазандықтың шеткі жағынан 2,5 м-ге дейін орын қалдырады. Ғимараттың биіктігі пештің биіктігіне тең, плюс пештен жабу аралығы 1 м-ден кем емес, немесе 0,6 м білікке дейін болу керек.

Қуаттылығы тәулігіне 30,45,65,100 және 135 т нан зауыттарының жобасында ФТЛ-2, ХПА-40, Г4-ПХЗС-25 пешін қондыру, электрмен қызатын Ш2-ХПА-10, Ш2-ХПА-19, Ш2-ХПА-25, А2-ХПЯ-25, А2-ХПЯ-50 және т.б пештері. Қондыру қарастырылады.

ФТЛ-2 пеші. Бұл бесікшелі-табасы бар тұйық пеш, орташа және төмен қуаттылықтағы нан зауыттарын құрастырғанда кеңінен қолданылады. Ол нан және бөлішке өнімдерінің көптеген ассортиментін пісіруге арналған. ФТЛ-2 пешінің 20,24 және 36 бесікшесі бар. Пештің конвейері бір айналымы 10 нан 68 минутқа дейін үздікті қозғалады.

ФТЛ-2-66 пеші – кеңінен таралған модель, 1920х350 мм өлшемді 24 бесікшесі бар. Габариттік өлшемі 5840х4500х3900 м, өнімділігі 12,5-14,5 т/тәу, электрқозғағышының қуаттылығы 1,7 кВт.

ФТЛ-2 пешінің базасымен жетілдіргіш-пешті агрегат П6-ХРМ шығарылады. Ол жетілдіргіш шкафтан, ШЗЗ-З-У бөлгіш-орналастырғыштан, дайын өнімге конвейерден және ФТЛ-2-81 пешінен тұрады. Салмағы 0,94 кг қалыптағы бидай нанын өндіргенде өнімділігі 747 кг/сағ болады. Агрегаттың пешпен бірге габариттік өлшемі 12100х4980х4000 мм.

ХПА-40 пеші. Тұйық пісіру камерасында төртжіпті шыншырлы бесікшелі конвейер орналасқан. Пешті қыздыру араласқан. Жоғары өнімділікпен,  жақсы сапаны қамтамасыз етеді. ХПА-40 пеші қалыптағы нандардың өндірісінде жетілдіру-пеш агрегатында қолданылады. Салмағы 1 кг қара бидай нанын пісіргенде өнімділігі 36 т/тәу. Агрегаттағы жалпы бесікшенің саны 225, оның ішінде жетілдіру шкафында – 120. Электрқозғағыштың қуаттылығы 1,7 кВт.

Г4-ПХЗС пеші.  Бұл пеш каркасты, тунелді типтегі, табасы торкөзді, сегіз секциядан тұрады. өнімділігі 15-17 т/тәу, пісіру камерасының ұзындығы 12 м, табаның ауданы 25 м2, қондырылған электрқозғағыштың қуаттылығы 122 кВт, габариттік өлшемі 14568х3350х2585 мм.

А2-ХПЯ-25 және А2-ХПЯ-50 пеші. Бұл нанбөлішке өнімдерінің көптеген ассортиментін пісіруге арналған электрлі қызатын тунелді пеш. ХПС-25 және ХПС-40 пештерінің базасымен жоспарланған және дайындалған.

А2-ХПЯ-25 пешінің қуаттылығы 245,5 кВт, өнімділігі 12-14 т/тәу және А2-ХПЯ-50 пешінің қуаттылығы 467,8 кВт, өнімділігі 24-27 т/тәу, табасының ауданы 25 және 50 м2, габариттік өлшемі 15300х3052х1420 және 27300х3052х1420 мм.

Пешті таңдау және өнімділігін есептеу

Наубайханалық кәсіпорындарды жоспарлағанда 3-6 өндірістік желілерді қондыру қарастырылады. Ауысымның ұзақтығы 8-12 сағат екі немесе үш ауысымды жұмыс істеу режимі таңдалады.

Нандар қалыптарда, листтарда немесе пештің табасында пісіріледі. Сондықтан да пештің өнімділігі мен табасындағы өнім саны қалыптың листің және өнімнің өлшеміне байланысты болады.

Қалыптағы нандар бекітілген бесікшелі конвейерлерде, домалақ нандардың көбісі (батондар, булкалар, домалақ нандар және т.б.) пештің табасында, ал плетенкалар, сайкалар, рожки, ұсақ булочкалар, сдобалар метал листтерде пісіріледі. Пештің табасындағы және листтегі өнімдердің ара-қашықтығы 2-4 см болу керек.

Бесікшелі конвейерлі пештің өнімділігі (кг/сағ)

Рсағ=(Nng60)/tпіс,

Мұндағы N – пештегі жұмысшы бесікшелердің саны; n –бесікшедегі қамыр дайындамасының саны; g – бір өнімнің салмағы, кг; tпіс – пісіру ұзақтығы, мин.

Таспалы табалы конвейерлі пештің өнімділігі

Рсағ=nт g60)/tпіс,

Мұндағы nт – тапалы табадағы өнімнің саны:

nт = n1ен * n1ұз

мұндағы n1ен – табаның ені бойынша бір қатардағы өнімнің саны,  n1ұз - табаның ұзындығы бойынша бір қатардағы өнімнің саны

n1ен = в-а/В+а,

В – пештің табасының ені, мм; в - өнімнің ені, мм; а - өнімнің ара-қашықтығы (а=2...4 см).

n1ұз = L-а/l+а,

мұндағы L – пештің табасының ұзындығы, мм; l - өнімнің ұзындығы, мм.

Алынған санды дөңелектеп бүтін санға айналдырады. Қамыр дайындамаларын механизмнің көмегімен орналастырғанда табаның ені мен ұзындығына қойылатын өнімнің санын есептейді.

n1 = В-а/l+а,; n2 = L-а/в+а.

Листта пісірілетін нан өнімдерінің өнімділігін былай есептейді (кг/сағ)

Рсағ=Nnи n1 g 60/tпіс,

N – пештегі жұмысшы бесікшелердің саны немесе таспалы пештің табасының ұзындығы бойынша қатар мен листтің саны; nи  - бір листтағы өнімнің саны; n1 – бесікшедегі листтің саны немесе таспалы пештің табасының ені бойынша бір қатардағы листтің саны.

Пештің жұмыс істеу графигі құрылады.

| пеш | Ауысымдағы өнімнің аталуы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І (23-7сағ) | ІІ (7-15сағ) | ІІІ (15-23 сағ) |
| 1. 2. |  |  |  |

График құрғанда өнімнің түрі және пісіру әдісі, пісірудің режимі, кезектесуі, сақталуы ескеріледі. Қалыптағы және домалақ нандар, сондай-ақ листта пісірілетін өнімдер әртүрлі пеште пісіріледі. Бір пеште жетілдіру және пісіру режимі бірдей өнімдер пісіріледі.

Пештің сағаттың өнімділігіне негізделіп өндірістің тәуліктік қуаттылығы есептеледі. Бұл үшін сағаттық өнімділікті әрбір өнімнің график бойынша шығарылу ұзақтығына көбейтеді. Кәсіпорынның қуаттылығы тапсырмада берілген қуаттылықпен сай келу керек (+-10-15% ауытқу жіберілді).

Нанзауыттың тәуліктік қуаттылығы

| Ассортимент | Салмағы,кг | Пештің өнімділігі, кг/сағ | График бойынша пештің жұмыс ұзақтығы, сағ | Өндірілу, кг/тәу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тапсырма бойынша | есеп бойынша |
| 1. 2. Барлығы |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Нан пісіру пештері

- Пештерді таңдау және қуаттылығын есептеу

- Кәсіпорынның қуатын және жұмыс режимін анықтау

Дәріс №16. Дайын өнімдердің шығымы және оған әсер ететін факторлар, өнім шығымын есептеу.

Жоспар:

- Нан шығымы және оған әсер ететін факторлар

- Нан шығымын есептеу

1 Нан шығымы дегеніміз - 100 кг ұн және бекітілген рецептураға сәйкес қосылатын басқа да шикізаттардан алынатын дайын өнім мөлшері. Ол наубайхана өнеркәсібінде ұнның шығыны мен нан шығымын нормалау инструкциясы бойынша анықталады.

Нан шығымына ұн ылғалдылығы, оның наубайханалық қасиеттері, қамыр ылғалдылығы, қосымша шикізаттардың мөлшері, технологиялық шығындар мен жоғалтулардың мөлшері, сондай-ақ кейбір технологиялық факторлар әсер етуі мүмкін.

Шығым кететін шикі заттардың мөлшері, шикі заттардың ылғалдығы, қамырдың және нанның ылғалдығы және технологиялық процес кезіндегі шығындар  бойынша кәсіпорында бекітілген норма негізінде есептеледі.

Ашу кезіндегі шығын: қою ашытпада дайындалатын қамыр – 2,5-3 %; сұйық – 1,7-2,0 %; тездетілген әдісте – 1,6 %. Қалыптағы қара бидай және бидай нанын пісіргенде кему – 6-8,0 %, осы сорттағы 0,8-1,0 кг домалақ нандарда – 8,0-8,5 %; 0,4-0,5 кг батондарда -8,5-9 %; 0,2 кг дейін салмақтағы өнімдерде – 9-10 % құрайды. Әдеттегі жағдайда сақталғанда кебу – 3,0-4,0 %, жабық камерада – 2,8-3,2 %, жабық контейнерде – 2,5-3 % аралықта болады.

2 Нанның шығымы мына формуламен есептеледі:

где: шикі заттардың мөлшері (суды қоспағанда)

Wорт – шикі заттардың орташа ылғалдығы, %

Wқ – қамырдың ылғалдығы, % Wқ = Wнан + n,

n – нанның ылғалдығы мен қамырдың ылғалдығы арасындағы айырмашылық, %

қарапайым қара бидай наны үшін n=1,0-2,0%

2 сорт бидай наны үшін 2 с n=1,0 %

1 және жоғары сорт бидай наны үшін n=0,0 -0,5%

ашу кезіндегі шығын, %  (2,5-3%)

пісу кезіндегі кему, % (6-14%)

кебуге кететін шығын, % (3-4%)

Шикі заттың орташа ылғалдығын есепбеу керек.

М- шикі заттың мөлшері, кг; W- шикі заттың ылғалдығы, %

Өнімнің шығымы

| Өнімнің аталуы | Жоспарлы шығым, % | Есептелген шығым, % |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Нан шығымы және оған әсер ететін факторлар

- Нан шығымын есептеу

Дәріс №17. Қамыр илеу бөлімі және қамыр илеудің фазалық рецептурасы

Жоспар:

- Қамыр илеудің әдісін және құрал-абдықтарын таңдау

- Қамыр илеудің фазалық рецептурасы

1 Қамыр илеуге керекті рецептураны және жабдықтарды  есептегенде бекітілген рецептураны және технологиялық нұсқаулар ескеріледі.

Қуаттылығы төмен кәсіпорындарда, цехтарда және шағын  наубайханаларда ұсақ өнімдердің қамырын сыймдылығы 330 л көп емес жылжымалы дежаларда үздікті тәсілде илейді.

Үздіксіз және үздікті тәсілде қамыр дайындайтын жабдықтар  қабырға 0,8 м қашықтықта орналасады.

И8-ХТА қамыр илегіш агрегатын қондырғанда бункердің осьтер аралығы 4 м болуы керек; ғимараттың биіктігі еденнен төбесіне дейін И8-ХТА-6 агрегаты үшін – 4,8 м аз емес, И8-ХТА-12 – 6 м аз емес болуы керек.

Мөлшерлегіштер. Қамырды үздікті тәсілде дайындағанда ұн МД-100, МД-200 және Ш2-ХДА, ВК-1007 мөлшерлегіш-елегіш қондырғылары қолданылады. Су үшін мөлшерлегіш-температура реттегіш Дозатерм-15 қолданылады. Сусымал заттар үшін Ш2-ХДА мөлшерлегіші, сұйық шикі заттар үшін Ш2-ХДА, Ш2-ХДМ қондырғысы қолданылады.

Үздіксіз әдіспен ВНИИХП-О-6  және ВНИИХП-О-5 мөлшерлегіш станциясы су, тұз және қант ерітіндісін, май өлшеуге араналған.

Қамыр дайындауға қажетті жабдықтар. Үздікті тәсілмен қамыр илегенде нан зауытында жылжымалы дежасы бар А2-ХТМ, А2-ХТ2Б қамыр илегіш немесе Ш2-ХТ2И, А2-ХПО/3 және т.б. илегіш  машиналар қолданылады. Үздіксіз әдіспен қамырды И8-ХТА-12/1, А2-ХТТ қондырғыларында илейді. Сонымен қатар үздіксіз әдіспен қамыр илеу агрегаттары ХТР, МТИПП-РМК-7, И8-ХАГ-6, И8-ХТА қолданылады.

2. 100 кг ұнға есептелетін фазалық рецептура

Фазалық рецептура 100 кг ұнға есептеледі. Бұл жағдайда алдымен қамырды илеу тәсілі таңдалады. Қара бидай ұнынан қамыр қою, өте қою немесе сұйық ашымалда иленуі мүмкін. Бидай ұнынан дайындалатын нандардың қамыры өте қою, қою, сұйық ашытпада дайындалады. Ашытпаға қосылатын ұнның мөлшері ашытпаның түріне қарай 70,50,30 кг болуы мүмкін. Кестеден нанның рецептурасымен технологиялық параметрлерін жазу керек.

Қамыр илеуге керекті судың шығынын барлық жағдайда қамырдың шығымымен рецептура бойынша кететін барлық шикі заттардың мөлшері арасындағы айырмашылық арқылы анықталады. Ол мына формуламен есептеледі:

мұндағы: Gсу – 100 кг ұннан иленетін қамырға керекті су мөлшері,  кг

Gш– судан басқа қамыр илеуге кететін шикі заттардың қосындысы, кг

Wорт – судан басқа шикі заттардың орташа ылғалдығы, %

Wқ – қамырдың ылғалдығы, %

Ашытпа немесе ашымал дайындауға кететін судың шығынын таңдалған қамыр илеу әдісіне қарай мына формуламен анықтайды:

Мұндағы: Gш.а – судан басқа ашымал немесе ашытпа илеуге кететін шикі заттардың қосындысы, кг

Wорт.а – судан басқа ашымал немесе ашытпа илеуге кететін шикі заттардың орташа ылғалдығы, %

Wа  - ашымал немесе ашытпа ылғалдығы, %

Ашымал немесе ашытпадағы шикі зат

Gш.а = Ұн+А, кг

Ашымалдағы шикі заттардың ылғалдығы:

Wа=50%

Ашымалдың шығымы

Ережеге сай ашытқыны сумен еріту 1:3, 1:5 қатынаста жасалады.

Gа.е.=Аш (1+3)

Где: Аш –100 кг ұнға есептелген рецептурадағы ашытқының мөлшері, кг

Ашытқы ерітіндісін дайындауға кететін таза судың мөлшері:

Ва.е. = Gа.е-Аш, лит

Тұз ертінідісінің мөлшері:

мұндағы: М- қамыр илеуге керекті ұнның мөлшері, 100 кг

Р – рецептура бойынша құрғақ тұз немесе қант мөлшері, %

А – ерітіндідегі тұз немесе қанттың концентрациясы, кг/л

Тұз ерітіндісін дайындауға кететін таза судың мөлшері:

Вс.р. = Хт.е-Ртұзлит

Қамыр илеуге кететін таза судың мөлшері:

Gс.қ. = Gс – Вт.е. – Ваш.е. – Ва лит

Бақылау сұрақтары

- Қамыр илеудің әдісін және құрал-абдықтарын таңдау

- Қамыр илеудің фазалық рецептурасы

Дәріс№18. Қамыр илеу тәсілін таңдау және қамыр илеудің өндірістік рецептурасы

Жоспар:

- Қамыр илеудің үздіксіз әдісі

- Қамыр илеудің үздікті әдісі

Қамырды қамыр илейтін агрегатта үздіксіз тәсілде илейтін болсақ шикі заттардың минуттық шығынын есептейміз.

Ұнның жалпы шығынын есептеу:

мұндағы: Рсағ – Нан бойынша пештің сағаттық өнімділігі, кг

Внан – нан шығымы, %

Қамыр илеуге кететін ашымалдағы ұн мөлшерлегішінің минуттық өнімділігі:

мұндағы: Р3 – ашымал дайындауға кететін ұнның мөлшері, % Р3=Р1+Р2

Р1- 100 кг ұннан дайындалатын қамыр илеуге кететін ашымал үлесіндегі ұнның мөлшері, кг

Р2 – қайта ашымал дайындауға кететін ашымал үлесіндегі ұнның мөлшері, кг.    Р3=27,6+18,4=46

Қамыр илеуге кететін ашымал  мөлшерлегішінің минуттық өнімділігі:

, кг/мин

Мұндағы: М – қамырдағы ұнның жалпы минуттық шығыны, кг/мин

Р – қамыр илеуге кететін ашымалдың мөлшері, кг (%)

Жаңа ашымал дайындауға кететін ашымал мөлшерлегішінің минуттық өнімділігі:

мұндағы: а –ашымалдың проценті

Ашымалға қажетті судың минуттық шығымы

кг/мин

Қамыр илеу кезіндегі ұн мөлшерлегішінің минуттық өнімділігі:

мұндағы: Рқ –қамыр илеуге кеткен ұнның мөлшері, % қара бидай ұны үшін Рқ=40, бидай ұны үшін Рқ=30

Қамырға қажетті ашытқы ертіндісінің мөлшерінің минуттық өнімділігі:

кг/мин

Тұз ерітіндісі мөлшерлегішінің минуттық өнімділігі:

Мұндағы: х- тұз ерітіндісінің мөлшері, % (фазалық рецептурадан)

Басқа шикі заттар мөлшерлегіштің минуттық өнімділігі:

кг/мин

Қамыр илеуге қажетті су мөлшерлегішінің минуттық өнімділігі

Кесте құрылады.

Қамырды үздікті тәсілде илеу

Қамыр илеуге арналған дежаның сиымдылығы 330 литр.

Қамыр илеу үшін дежаға кететін ұн мөлшері (кг)

мұндағы: g – 100 л көлемді дежаға кететін ұн нормасы, жоғары сұрып ұн үшін – 30, бірінші сұрып ұн үшін – 35, екінші сұрып ұн үшін – 37,5 кг

V – сиымдылығы, лит

Ашытпа және қамыр илеу үшін дежаға кететін фазалық рецептурадаға су, ашытқы, тұз және т.б. шикі заттардың мөлшерін тауып өндірістік рецептураны есептейміз.

Қамыр илеу үшін дежаға кететін ұн мөлшері

мұндағы: Р – қамыр илеуге қажетті ұн мөлшері, %

Ашытқы ерітіндісінің мөлшері

лит

А-ашытқының мөлшері, %

Тұз ерітіндісінің мөлшері

лит

Қант ерітіндісі

лит

Қамыр илеуге керекті судың мөлшері

лит

Тағы да басқа шикі заттардың мөлшері осылай есептеледі.

Осы есеп бойынша кесте құрылады.

Бақылау сұрақтары:

1.Қамыр илеу тәсілін таңдау және қамыр илеудің өндірістік рецептурасы .

2.Қамыр илеудің үздіксіз әдісі

3.Қамыр илеудің үздікті әдісі

Дәріс №19. АЖЖ бойынша қамыр дайындауға керекті құрал-жабдықтарды таңдау және есептеу

Жоспар:

- Қамырды үздіксіз илейтін құрал-жабдықтар

- Қамырды үздікті тәсілде илейтін құрал-жабдықтар

Қамыр дайындауда үздіксіз қозғалатын агрегаттарды қолдану негізделген. Онда жаңа мекемені жобалағанда өзімізде шығатын жаңа, немесе шет мемлекеттерде шығарылған жоғары өнімді жабдықтар, агрегаттар қойылу керек.

Ашытқы қамырды және қамырды ашыту үшін шанақтардың геометриялық өндіріс сыйымдылығы есептеледі. Ашытқы қамыр ашытатын шанақтардың үлкендігі агрегат өнімділігіне байланысты.

Өндірістік шикізаттардың рецептурасын есептеу мөлшерлегіштің өнімділігімен бірге бір секция ашытпаның (ашымалдың) тиелуінің ритмі мына формуламен анықталады:

мұндағы: R-бір секцияның тиеу ритмі, мин

T – ашытпа қамырдың ашу ұзақтығы (ашымалдың), мин,

n – шанақтағы секция саны.

Бір секцияға тиелген ұнның мөлшері  Мс=Ммин*R кг

мұндағы: Ммин – ашытпа илеуге кететін ұнның минуттық шығыны (ашымалдың), кг/мин

R – бір секцияның тиеу ритмі, мин

Ашытпаны (ашымалды) ашыту үшін шанақтың геометриялық сыйымдылығын есептеу     , м3

мұндағы: Рсағ – пештің сағаттық өндімділігі, кг

n – бункердегі секция саны  (5 немесе 6)

q – ашыту үшін алынған 100л көлемді шанаққа тиелетін ұнның мөлшері, кг

Р – ашытпаға (ашымалға) қосылған ұнның мөлшері.

Т – ашытпаның (ашымалдың) ашу ұзақтығы, мин

Внан– нанның шығымы, %

Ашымал  дайындау кезінде:

Р=Р1+Р2 – Гатилин оқулығынан қарау керек

мұндағы: Р1 –ашымалдың жаңа үлесін дайындауға керекті ұн мөлшері, кг

Қамыр воронкасының есептік көлемі мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы:

Рсағ –пештің сағаттық өнімділігі, кг

q – ашыту үшін алынған 100 л көлемді шанаққа тиелетін ұнның мөлшері, кг.

Т – қамырдың ашу ұзақтығы, мин.

Внан – нанның шығымы, %

Жылжымалы дежаларда қамыр дайындау жабдықтарының есебі. Алдымен ұнның сағаттық шығынын анықтап, содан кейін берілген сиымдылықтағы дежа саны мен қамыр илегіш машинаны есептейміз.

Дежаның  сағаттық қажеттілігі

мұндағы: Мсағ – ұнның сағаттық шығыны, кг

q –100 л дежадағы  ұн шығынының нормасы, кг

V – дежаның сыйымдылығы, л

Дежа ритмі  (минутына)

Әр сорттың технологиялық циклындағы дежа саны.

мұндағы: Т – дежаның бос емес уақыты, мин

r – ритмі, мин

белгілі сортқа арналған дежаның бос емес уақыты (мин)

Т=tи+tа  +tд+tбас ,

мұндағы, tи – илеу ұзақтығы, мин, (5-7мин)

tа  - ашу ұзақтығы, мин

tд –доғалау ұзақтығы, мин (2-4 мин)

tаш  -басқада операциялары, мин

Қамыр илегіш машинаның саны

tm =7+4+10=21

Бақылау сұрақтары

- Қамырды үздіксіз илейтін құрал-жабдықтар

- Қамырды үздікті тәсілде илейтін құрал-жабдықтар

Дәріс №20. Қамыр бөлгіш құрал-жабдықты таңдау және есептеу

Жоспар:

- Қамыр бөлгіш құрал-жабдықтардың түрлері

- Қамыр дайындамаларын жетілдіру жабдықтарын таңдау және есептеу

Қамыр бөлгіш машиналар. Наубайхана кәсіпорындарында машина жасайтын зауыттардың жасап шығарған: «Кузбасс», ХДФ-М2, А2-ХТН, А2-ХЛ1-С9, Р3-ХДП, РТ, А2-ХПО/5 және т.б. қамыр бөлгіштер қолданылады.

Кузбасс М-1 және Кузбасс М-2 салмағы 0,8-1,5 кг бидай және қара бидай ұны қамырын кесуге арналған. Өнімділігі минутына 30 бөлікке дейін, кесу дәлдігі +-2,5%. Электрқозғағышының қуаттылығы 2,8 кВт.

ХДФ-М2 қамыр бөлгіші салмағы 0,5-1,5 кг бидай және қара бидай ұны қамырын кесуге арналған. өнімділігі минутына 16-48 бөлік, дәлдігі +-1,6%, электрқозғағышының қуаттылығы 3,0 кВт.

А2-ХТН қамыр бөлгіші салмағы 0,22-1,2 кг домалақ бидай ұны қамырын кесуге арналған. өнімділігі минутына 8-60 бөлік, дәлдігі +-1,5-2,0%, электрқозғағышының қуаттылығы 3,0 кВт.

А2-ХЛ1-С9 қамыр бөлгіш-домалақтағыш салмағы 0,05-0,2 кг ұсақ өнімдердің бидай ұны қамырын кесуге арналған. Өнімділігі минутына 40-100 бөлік, дәлдігі +-1,0%, электрқозғағышының қуаттылығы 3,6 кВт. Жалпы плиткада қондырылған қамыр бөлгіштен және домалақтағыштан тұрады.

А2-ХПО/5 қамыр бөлгіші салмағы 0,09-0,9 кг бидай ұны қамырын кесуге арналған. өнімділігі минутына 9-28 бөлік, дәлдігі +-2,0%, электрқозғағышының қуаттылығы 1,47 кВт.

РТ қамыр бөлгіші бидай ұны қамырын кесуге арналған. Өнімділігі минутына 36-43 бөлік, дәлдігі +-1,5%, электрқозғағышының қуаттылығы 1,5 кВт.

Бөлгіш-орналастырғыш бақылаушы аспап. Қара бидай және бидай қамырын кесу үшін және бесікшелі конвейердің қалыпына қамыр дайындамаларын орналастыру үшін жетілдіру-пеш агрегатында РЗ-ХД2У, ШЗЗ-ХД2У, ШЗЗ-ХДЗУ бөлгіш-орналастырғыш автоматтары қолданылады.

Қамыр домалақтағыш машиналар. Қамыр дайындамаларын өңдеуге және оларға шар тәрізді пішін беруге арналған. Т1-ХТН - өнімділігі салмағы 0,2-1,2 кг минутына 63 бөлік, электрқозғағышының қуаттылығы 1,1 кВт.

А2-ХПО/6 - өнімділігі салмағы 0,09-0,9 кг болғанда минутына 30 бөлік, электрқозғағышының қуаттылығы 2,42 кВт. Т1-ХТС – Т1-ХТН домалақтағышына ұқсас.  Салмағы  0,05-0,2 кг ұсақ өнімдерді домалақтауға арналған.

Жайып-жаймалағыш машиналар. Батон тәрізді өнімдерді шығаратын желілерде қамыр бөлгіш және домалақтағыштың құрамында қолданылады.

Т1-ХТ2-З-1 жайып-жаймалағыш машинасы – жалпақтап жайып рулон етіп салмағы 0,22-1,1 кг қамыр дайындамаларына батон тәрізді пішін береді.

Т1-ХТ2-З жайып-жаймалағыш машинасы –салмағы 0,055-0,22 кг бидай қамыр дайындамаларын өңдеуге арналған . Т1-ХТ2-З-1 машинасына ұқсас.

Батонға арналған А2-ХПО/9 машинасы – қамыр дайындамасына батон пішінін беріп, қуаттылығы төмен кәсіпорындардағы профильді лотоктардың ұяшықтарына орналастыруға араналған. Салмағы 0,45 кг жоғары бидай ұны сортының қамырын өңдеуге араналған. өнімділігі сағатына 1000 кг. Электрқозғағышының  қуаттылығы 2,21 кВт.

Рогаликтер пішіндеуге арналған А2-ХПО/7 машинасы – салмағы 0,06-0,1 кг рогаликтер өндірісіне арналып шығарылған. Қуаттылығы төмен шағын наубайханаларда қолданылады, өнімділігі сағатына 3600 қамыр дайындамасы. Электрқозғағышының  қуаттылығы 0,75 кВт.

Қамырды алғашқы жетілдіру үшін конвейерлі шкаф. Конвейерлі шкаф немесе таспалы конвейерлі қондырғы болып келеді. Қамыр домалақтығыш пен жайып-жаймалағыш машинаның арасына орналастырады. Алғашқы жетілдіру әдетте 3-5 минутқа сзылады.

ИЭТ-75-И алғашқы жетілдіру шкафы. Қуаттылығы төмен шағын наубайханалардың жабдықтарының құрамына кіреді. Нан зауыттарында қолдануға болады. Берілген температура параметрі және ауаның салыстырмалы ылғалдығын автоматты ұстап тұратын қамыр дайындамаларын алғашқы жетілдіруге арналған. өнімділігі 500 кг/сағ, электрқозғағыштың қуаттылығы 7,6 кг. Жұмыс аймағында шкаф  темпрератураны 30-35 0С, салыстырмалы ылғалдылықты 65-80 % автоматты түрде ұстап тұрады.

Т1-ХР-2А-30, Т1-ХР-2А-48, Т1-ХР-2А-72 жетілдіргіш әмбебап агрегаты. Нан-булочка өнімдерінің көптеген асстортиментің қамыр дайындамасын соңғы жетілдіруге арналған. Бесікшелі немесе табасының ені 1,9 немесе 2,1 м таспалы пештің құрамында қондырылады. Қамыр дайындамаларын салу және шығару қолмен атқарылады.

Т1-ХР2Г-30 және Т1-ХР2Г-48 жетілдіру шкафы. Қамыр дайындамаларын соңғы жетілдіруге арналған. Бесікшелі немесе табасының ені 1,4 немесе 1,5 м таспалы пештің құрамында қондырылады.

Т1-ХР2-3-60 конвейерлі жетілдіргіш шкафы. Домалақ нандардың қамыр дайындамасын соңғы жетілдіруге арналған. Үш түрлі өлшемде шығарылады: табасының ауданы 25 м2 пеш үшін Т1-ХР2-3-60, табасының ауданы 40 немесе 50 м2 пеш үшін Т1-ХР2-3-120. Бұлардың констукциясы бірдей болып келеді, тек  каркас секциясымен бесікшесінің санында айырмашылық бар.  Т1-ХР2-3 конвейерлі шкафы қамыр дайындамаларын жетілдіру бесікшелеріне орналастырғыштан, камераны кептіру вентиляторы және пульт басқарудан тұрады.

РШВ конвейерлі жетілдіру шкафы. Ол салмағы 0,2 немесе 0,4-0,5 кг батон тәрізді қамыр дайындамаларды соңғы жетілдіру үшін шығарылады. Конвейердің ауыстыру жерінде перпендикуляр немесе осы конвейерге бұрышталып тілгіш орналастырылады.

Соңғы жетілдіргіш камерасы. Қуаттылығы төмен шағын наубайханалардың құрамына кіреді. Ішіне 330 кг қамыр дайындамалыр сыйады. Камерада автоматты түрде 30-35 С температура, 70-85 % салыстырмалы ылғалдылық ұсталып тұрады. Берілген қуаттылығы 7,32 кВт. Габаритті өлшемі 2220х2200х2450 мм.

Қамыр бөлгіштер саны мына формуламен есептеледі:

Қамыр бөлгіш машиналар саны:

мұндағы: q- өнім массасы, кг

n-  бөлгіштің өнімділігі, кусков  в  мин.

к- қамыр бөлгіштің коэффициенті

Рсағ – пештің сағаттық өнімділігі, кг

Жетілдіру шкафын есептеу және оны таңдау

Жетілдіру шкафындағы қамыр дайындамасының саны

Мұндағы: nn – пештегі нан саны, дана

t p – жетілдіруі ұзақтығы, мин

tn – пісіру ұзақтығы, мин

Конвейрлі шкафтағы жұмысшы бесікшесінің саны:

Мұндағы: R- бесікшедегі ярустың  саны, R-1

Бақылау сұрақтары:

1.Қамыр бөлгіш құрал-жабдықты таңдау және есептеу

2.Қамыр бөлгіш құрал-жабдықтардың түрлері

3.Қамыр дайындамаларын жетілдіру жабдықтарын таңдау және есептеу

Дәріс №21. Дайын өнімді сақтайтын құрал-жабдықтарды таңдау және есептеу

Жоспар:

- Дайын өнімдерді сақтау құрал-жабдықтары

- Қоймадағы ұнды және ұн сақтайтын силостарды есептеу

- Елеу бөлімі.

- Өндірістік бункерді есептеу

Барлық ұннан істелген өнімдер ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 17-75 %, температурасы 18-20 0С, бөлмелерде сақтайды.

Нанды тасымалдау және сақтау үшін кейбір нан зауыттарында әлі күнге дейін 7-полкалы ВЛ вагонеткасын қолданады.  Оларды өлшемі 740х450 мм 28 астауша қойылған. Вагонетканың өлшемі 1620х1000х1652 мм. Оларды рампаға шығарып, автонантасығышқа қолмен тиейді.

Соңғы кездері нанды кеңінен тараған ХКЛ-18 маркалы 18  астаушасы бар қозғалмалы контейнерлерде сақтайды. Астаушаның өлшемі 740х450 мм. Нан зауытта жалпы астаушаның сананың 10-15 %-нен аз емес артық астаушалар болуы керек.

Қажетті контейнерлер саны

контейнер

мұндағы: Рсағ – нан өнімдерінің өндірмесі, кг/сағ

tx –астық қоймасында өнімдерді сақтау мерзімі, сағ

nn- астауша саны

q-  астауша сиымдылығы, кг,

Жалпы контейнер саны

Nжалпы=N1 + N2 + N3 + N4 + N15  контейнер

Астаушаның жалпы саны

Nжалпы= Р1*18+Р2*18+....... астауша

Р1 және Р2 – нан өндіретін пештің өнімділігі кг/сағ

Сонымен қатар 10%  астаушаның қоры жалпы санынан қарастырылады.

Nжалпы – 100 %                    артық астауша = 10* Nжалпы /100 астауша

Артық астауша – 10 %

Артық астаушалар  мен жалпы астаушалар саны:

Nжалпы= Nжалпы  + артық астауша

Нан сақтау ауданы құрал-жабдықтардың түріне, олардың санына, өлшеміне байланысты мына формуламен анықталады:

Sн.қ=Nжал*Sв*К

мұндағы: Sв –бір контейнердің ауданы,

К –жүру және өту кэффициенті.

Sв =0б816*0,946=0,77 м2

Осы нан сақтау қоймасының м2- 20 % немесе 60 м2 экспедицияға жіберіледі.

Sэ= Sн.қ *20/100 м2

Рампадағы бос орындар саны мына формуламен анықталады:

мұндағы:  tх – нан күшін тасымалдау бірлігіндегі ұзақтығы (20-25 минут)

Tx –макемеден нанды жіберу ұзақтығы, сағ

η -  «пик» кезінде жіберу уақытының коэффициенті мынаған тең  2-2,5

Ртәу –жіберілген нанның тәуліктік саны, кг

Q –тасымалдаушы бірліктің сыйымдылығы, кг

Q = n*g

мұндағы:

n – машинадағы астауша саны, шт

g – бір астаушадағы өнім салмағы, кг

Мекемеден нанды жіберу ұзақтығы 14 -16 сағатты құрайды.

Нан тасымалдайтын машина саны:

мұндағы: Т- Қатардағы машинаның бір тәулікте атқаратын жұмысы (840-960) ;

t-жүру және гаражға келген уақыты, заправка , техникалық бақылау                   (60-    100)

t1- 1 км  жүрілген жол уақыты(3- 4  мин мына жылдамдықта 30 км/г).

t2- зауыт пен магазин арасындағы машинаның тиеу жұмысы мен журу уақыты  (40-60) ;

МК – 35Х нан тасығыш автофургон бүйір тиеуішімен бірге  ( 136 астаушалы).

Платформалы тістемірін аламыз.  Тиеуіш нүкте мен орталықтың арақашықтығы:

С=мм

мұндағы: l-фургон ұзындығы  =5200 мм

b- фургон ені  =  2700 мм

С=

Босатпа фронтасының минимальды ұзындығы       L=мм

-жіберетін нүктелер саны;

l1-платформаның соңғы түзу платформасының бөлігі,  мм (l1=1000мм).

Бақылау сұрақтары:

- Дайын өнімдерді сақтау құрал-жабдықтары

- Қоймадағы ұнды және ұн сақтайтын силостарды есептеу

- Елеу бөлімі.

- Өндірістік бункерді есептеу

Дәріс №22. Шикізаттардың шығынын және оларды сақтайтын құрал-жабдықтарды таңдау және есептеу

Жоспар:

- Шикізаттардың шығынын есептеу

- Елеу бөлімі

- Өндірістік бункерлерді есептеу

- Қосымша шикі заттарды сақтайтын құралдар және  ауданы

Шикі заттардың тәуліктік қорын есептеу.

Тәулігіне жұмсалған ұнның мөлшері әр түрлі өнімдер үшін мына формуламен анықталады (килограммен)

, кг

Қоймадағы ұның қоры тонна бойынша мына формуламен анықталады:

, т

мұндағы:  Мс-ұнның тәуліктік шығыны, т

n- тәулік бойы сақталатын ұнның мерзімі ( 7  тәулік) ., ашытқы 3 тәулік, тұз 15 тәулік, сірне 15 тәулік, қант 15 тәулік, маргарин 3 тәулік, өсімдік майы 15 тәулік.

Қоймадағы ұнды және ұн сақтайтын силостарды есептеу

Қазіргі кезде ұнды қапсыз сақтау кеңінен тараған. Ұнды нанзауыттарына автоұнтасығыштармен жеткізеді. Өндірістің ішінде ұн механикалы, аэрозольді немесе қосарланған тасымалдағыштармен тасымалдайды.

Ұнды қапсыз сақтағанда қоры 7 тәулікке жететіндей болуы керек

Қойманы жоспарлағанда силостың санын есептеу керек және таңдау қажет. Сонымен қатар ажыратып-қосқыштар, сүзгілер, қоректендіргіштер, таразы, елегіштер таңдалады.

Ұнның жеке түрлері үшін 	силостың санын мына формуламен анықтайды:

мұндағы :Мс- ұнның тәуліктік шығыны , т

n-ұнның сақталу мерзімі, тәу.

Qc- сиолостың сиымдылығы  , т.

Жалпы силостың саны былай анықталады.

мұндағы: N1, N2, N3, және т.б.  – ұнның жеке түрлерінң силосы.

ХЕ-160 А  силос сыймдылығы 30 т.

Елеу бөлімі.

Елеуіштер ұнның өндірістік бункерге түсер жолында немесе соған жақын  жерде орналасады. Елеуіштен ұн силостарға, сондай-ақ құбыр арқылы аэротасымалданады.

Елеуіштің өнімділігі мына формуламен анықталады.

мұндағы, F- електің елейтін үсті ,м2

g-  1 м2 електің өнімділігі , т/сағ (қара бидай ұнын елегенде  g-1,5-2 т/ч).

перамидальді барабаны бар електің өнімділігі, електің үсті 1,5 м2 және 60 айн/мин қара бидай ұны үшін т/сағ

бидай ұны үшін     т/сағ

үздікті тиелетін болса електің жұмыс уақыты үшін ұнның сағаттық шығыны  (мин):

Қара бидай ұны үшін

Електі қолданудың коэфициенті:

Қара бидай ұны   және бидай ұны үшін

Ұнның жеке сұырптары үшін ұн желі саны:

Қара бидай ұны   және бидай ұны үшін

Өндірістік бункерді есептеу

Бункерлерге кететін ұн мөлшерін желінің өнімділігіне қарай анықтайды. Ұнның қоры 2 сағаттан кем болмау керек. (орташа 4 сағ).

Силостағы ұнның салмағын шамалап мына формуламен анықтауға болады:

Мсағ – ұнның сағаттық өнімділігі, кг/сағ

Т – ұн қорының мерзімі, сағ

Q – бункер сиымдылығы м3

Жалпы өндірістік бункердің саны

N = N1+ N2+ N3+ N4+.......бункер

Ұнның жеке сұырыбының бункерге толтыру ұзақтығы

Қара бидай ұны үшін tз=3600* сек.

1, 2, ж с.б.ұны үшін   tз=3600* сек.

Бір бункерден кететін ұнның шығыны, сек

tр=, сек

Қосымша шикі заттарды сақтайтын құралдар және  ауданы

Тұзды сақтау ауданын есептеу

Мұндағы: gc –15 тәуліктік тұздың қоры  (самосвал 5000 кг тұз тасыйды), кг

Ρ – тұздың төгілу массасы, 1, 15*10 кг/м2

К – ыдысты толтыру коэффициенті, К-0,8

Қойма аудандары  ( м2)

мұндағы: Кс – шикі зат қоры

q – 1 м 2 орташа күші, кг/м3

Ауданды шамалап есептеу

Қамыр дайындау бөлімі   Fп.т = ΣРс *qп.т. , м2

Қамыр бөлшектеу бөлімі    Fп.т = ΣРс *qр.т. , м2

Пісіру бөлімі  Fп.т = ΣРс *qп.о. , м2

Бақылау сұрақтары:

- Шикізаттардың шығынын есептеу

- Елеу бөлімі

- Өндірістік бункерлерді есептеу

- Қосымша шикі заттарды сақтайтын құралдар және  ауданы

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Л. Кондратенко, А. Есетова. Технохимический контроль и основы стандартизации. Издательство «Фолиант», Астана-2010.

2. Торжинская Л.Р. Яковенко В.А. Технико-химический контроль хлебопродуктов.-М.: Агропромиздат, 1986.

3. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства.8 изд., пере. и доп. Легкая и пищевая промышленность, 1984.-416с.

4. Егоров Г.А., Гончарова З.Д. и др. Практикум по технохимическому контролю производства хлебопродуктов.- М.: Колос, 1980.

5. Медведев Г.М. Технология макаронного производства.-М.: Колос, 1996.- 195с

6. Карушева	Н.В., Лурье Н.С. Технохимический контроль кондитерского производства.-М.: Агропромиздат, 1990.-158с.

7.  Абдижаппарова Б.Т., Ханжаров Н.С., Бобраков В.Е. Консерві зауыттарын жобалау. Оқу құралы. – Шымкент: М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 200ж.-  бет.

Ешімбетова Б.Т., Майлыбаева Э.У., Тастемирова У.У.,

Қасымбекова Ғ. А.

«Нанбөлішке, макарон және кондитерлік өнімдерінің өндірісі бойынша кәсіпорындарының жобалануы»

5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы

мамандықтың студенттері үшін

Баспаға қол қойылды. _______________2018ж

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі 6,75 б.т.

Тираж _____дана.  Тапсырыс № ______

© М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспа орталығы

Шымкент қ., Тауке хан даңғылы,5