МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова

Кафедра «Механика и машиностроение»

Абзалова Д.А., Арапов Б.Р., Мырзалиев Д.С.

Конспект лекций по дисциплине

«Механика  машин»

для  специальности:

«5В071300- Транспорт, транспортная техника и технология»

Шымкент-2018г.

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова

Кафедра «Механика и машиностроение»

Абзалова Д.А., Арапов Б.Р., Мырзалиев Д.С.

Конспект лекций по дисциплине

«Механика  машин»

для  специальности:

«5В071300- Транспорт, транспортная техника и технология»

Шымкент-2018г.

УДК 621. 81

Составители: Абзалова Д.А., Арапов Б.Р., Мырзалиев Д.С.- Конспект лек-ций по дисциплине  «Механика  машин» для  специальности:«5В071300- Транспорт, транспортная техника и технология», Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауезова, 2018,128с.

Настоящий конспект лекций по курсу «Конспект лекций по дисциплине  «Механика  машин» для  специальности: «5В071300- Транспорт, транспортная техника и технология» следует рассматривать как краткое изложение программных вопросов курса, облегчающее усвоение учебного материала и подготовку к экзаменам.

Конспект лекций рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Механика и машиностроение» (протокол №от «»2018г.),  методической комиссией факультета «МиНГД» (протокол №       от «»         2018 г.) и учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова (протокол №        от

«       »           2018 г.)

Рецензенты:    Дасибеков А.Д.- д.т.н., профессор  ЮКГУим. М.Ауезова

© ЮКГУ им.М.Ауезова, 2018г.

Введение

Конспект лекций состоит из двух взаимосвязанных разделов, включающих основные положения дисциплин «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов».Конспект лекций предназначен для формирования у студентов общих представлений о методах анализа, расчета и проектирования деталей и узлов механических систем, а также знаний и навыков, которые помогут им успешно осваивать последующие профилирующие дисциплины и решать практические инженерные задачи.

Создание легких и надежных конструкций возможно лишь на базе глубокого изучения общетехнических дисциплин. Среди таких дисциплин важное место принадлежит общеинженерной дисциплине, называемой «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов».

«Теоретическая механика» - раздел, в котором излагаются основные законы движения твердых тел и их взаимодействия.

«Сопротивление материалов»  изучает основы прочности материалов и методы расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость под действием внешних сил.

Для расчетов на прочность нужно знать свойства материала, из которого изготовлен рассчитываемый элемент.

Дисциплина «Механика машин» является общепрофессиональной, обеспечивающей базовые знания при усвоении специальных дисциплин, изучаемых в дальнейшем. Работоспособность и надежность деталей машин и металлоконструкций  характеризуется определенными критериями.

В настоящее время все машины, механизмы, мосты, здания строятся по заранее составленным проектам, где указываются размеры конструкции в целом и ее отдельных элементов, их материал и другие необходимые данные.

Данныйконспект лекций составлены в полном соответствии с программами курса«Механика машин» и предназначены студентам всех специальностей очного и заочного формы обучения, для которых по учебному плану предусмотрены такие курсы.

Теоретическая механика

Основные понятия и аксиомы статики

Введение

Механика машин- комплексная дисциплина. Она включает два раздела: «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов».

«Теоретическая механика» - раздел, в котором излагаются основные законы движения твердых тел и их взаимодействия.

В разделе «Сопротивление материалов» изучаются основы прочности матери-алов и методы расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость под действием внешних сил.

Дисциплина «Механика машин» является общепрофессиональной, обеспечивающей базовые знания при усвоении специальных дисциплин, изучаемых в дальнейшем.

Задачи теоретической механики

Теоретическая механика — наука о механическом движении материальных твердых тел и их взаимодействии. Механическое движение понимается как перемещение тела в пространстве и во времени по отношению к другим телам, в частности к Земле.

Для удобства изучения теоретическую механику подразделяют на статику, кинематику и динамику.

Статика изучает условия равновесия тел под действием сил.

Кинематика рассматривает движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

Динамика изучает движение тел под действием сил.

В отличие от физики теоретическая механика изучает законы движения некоторых абстрактных абсолютно твердых тел: здесь материалы, форма тел существенного значения не имеют. При движении абсолютно твердое тело не деформируется и не разрушается. В случае, когда размерами тела можно пренебречь, тело заменяют материальной точкой.

Понятие о силе и системе сил

Сила — это мера механического взаимодействия материальных тел между собой. Взаимодействие характеризуется величиной и направлением, т. е. сила есть величина векторная, характеризующаяся точкой приложения (А), направлением (линией действия), величиной (модулем) (рис.1.). Силу измеряют в ньютонах,1 H = 1кг • м/с2.

Силы, действующие на тело (или систему тел), делятся на внешние и внутренние.

Внешние силы бывают активные и реактивные.

Рисунок 1.

Активные силы вызывают перемещение тела, реактивные стремятся противодействовать перемещению тела под действием внешних сил.

Внутренние силы возникают в теле под действием внешних сил.

Совокупность сил, действующих на какое-либо тело, называют системой сил.

Эквивалентная система сил — система сил, действующая так же, как заданная.

Уравновешенной (эквивалентной нулю) системой сил называется такая система, которая, будучи приложенной к телу, не изменяет его состояния.

Систему сил, действующих на тело, можно заменить одной равнодействующей, действующей так, как система сил.

Аксиомы статики

В результате обобщения человеческого опыта были установлены общие закономерности механического движения, выраженные в виде законов и теорем. Все теоремы и уравнения статики выводятся из нескольких исходных положений. Эти положения называют аксиомами статики.

Первая аксиома

Под действием уравновешенной системы сил абсолютно твердое тело или материальная точка находятся в равновесии или движутся равномерно и прямолинейно (закон инерции).

Вторая аксиома

Две силы, равные по модулю и направленные по одной прямой в разные стороны, уравновешиваются (рис. 2).

Рисунок 2.

Третья аксиома

Не нарушая механического состояния тела, можно добавить или убрать уравновешенную систему сил (принцип отбрасывания системы сил, эквивалентной нулю) (рис. 3).

Рисунок 3.

Четвертая аксиома (правило параллелограмма сил)

Рисунок 4.

Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, приложена в той же точке и является диагональю параллелограмма, построенного на этих силах как на сторонах (рис. 4).

Вместо параллелограмма можно построить треугольник сил: силы вычерчивают одну за другой в любом порядке; равнодействующая двух сил соединяет начало первой силы с концом второй.

Пятая аксиома

При взаимодействии тел всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие (рис. 5).

Силы, действующие и противодействую-щие всегда приложены к разным телам, поэтому они не уравновешиваются.

Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, всегда равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в разные стороны.

Рисунок 5.

Следствие из второй и третьей аксиом

Рисунок 6.

Силу, действующую на твердое тело, можно перемещать вдоль линии ее действия (рис. 6).

Сила Fприложена в точке А. Требуется перенести ее в точку В. Используя третью аксиому, добавим в точке В уравновешенную систему сил (F’; F").Образуется уравновешенная по второй аксиоме система сил (F’; F").Убираем ее и получим в точке В силу F",равную заданной F.

Связи и реакции связей

Все законы и теоремы статики справедливы для свободного твердого тела.

Все тела делятся на свободные и связанные.

Свободные тела — тела, перемещение которых не ограничено.

Связанные тела — тела, перемещение которых ограничено другими телами.

Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют связями.

Силы, действующие от связей и препятствующие перемещению, называют реакциями связей.

Реакция связи всегда направлена с той стороны, куда нельзя перемещаться.

Всякое связанное тело можно представить свободным, если связи заменить их реакциями (принцип освобождения от связей).

Все связи можно разделить на несколько типов:

Связь — гладкая опора (без трения)

Рисунок 7.

Реакция опоры приложена в точке опоры и всегда направлена перпендикулярно опоре (рис. 7).

Гибкая связь(нить, веревка, трос, цепь)

Груз подвешен на двух нитях (рис. 8).

Реакция нити направлена вдоль нити от тела, при этом нить может быть только растянута.

Рисунок 8.

Жесткий стержень

На схемах стержни изображают толстой сплошной линией

(рис. 9).

Стержень может быть сжат или растянут. Реакция стержня направлена вдоль стержня. Стержень работает на растяжение или сжатие. Точное направление реакции определяют, мысленно убрав стержень и рассмотрев возможные перемещения тела без этой связи.

Рисунок 9.

Возможным перемещением точки называется такое бесконечно малое мысленное перемещение, которое допускается в данный момент наложенными на него связями.

Убираем стержень 1, в этом случае стержень 2падает вниз. Следовательно, сила от стержня 1(реакция) направлена вверх. Убираем стержень 2. В этом случае точка А опускается вниз, отодвигаясь от стены. Следовательно, реакция стержня 2 направлена к стене.

Шарнирная опора

Шарнир допускает поворот вокруг точки закрепления. Различают два вида шарниров.

Подвижный шарнир

Стержень, закрепленный на шарнире, может поворачиваться вокруг шарнира, а точка крепления может перемещаться вдоль направляющей (площадки)

(рис. 10а,б).

Рисунок 10.

Реакция подвижного шарнира направлена перпендикулярно опорной поверх-

ности, т.к. не допускается только перемещение поперек опорной поверхности.

Неподвижный шарнир

Точка крепления перемещаться не может. Стержень может свободно поворачиваться вокруг оси шарнира. Реакция такой опоры проходит через ось шарнира, но неизвестна по направлению.

Рисунок 11.

Ее принято изображать в виде двух составляющих: горизонтальной и вертикальной (Rx; Ry), (рис.11).

Защемление или «заделка»

Любые перемещения точки крепления невозможны.

Под действием внешних сил в опоре возникают реактивная сила и реактивный момент Mr, препятствующий повороту (рис. 12).

Реактивную силу принято представлять в виде двух составляющих вдоль осей координатR= Rx +Ry

Рисунок 12.

Контрольные вопросы и задания:

1.Какая из приведенных систем сил (рис. 13) уравновешена?

Рисунок 13.

2.Какие силы системы (рис.14) можно убрать, не нарушая механического состояния тела?

Рисунок 14.

3.Тела 1и 2 (рис. 15) находятся в равновесии. Можно ли убрать действующие системы сил, если тела абсолютно твердые? Что изменится, если тела реальные, деформируемые?

Рисунок 15.

4. Укажите возможное направление реакций в опорах (рис. 16) ?

Рисунок 16.

Плоская система сходящихся сил.

Определение равнодействующей геометрическим способом

Знать геометрический способ определения равнодействующей системы сил, условия равновесия плоской системы сходящихся сил.

Уметь определять равнодействующую, решать задачи на равновесие в геометрической форме.

Плоская система сходящихся сил

Система сил, линии действия которых пересекаются в одной точке, называется сходящейся (рис. 17).

Необходимо определить равнодействующую системы сходящихся сил (F1;F2	; F3;…...;Fn), п — число сил, входящих в систему.

По следствию из аксиом статики, все силы системы можно переместить вдоль линии действия, и все силы окажутся приложенными в одной точке.

Рисунок 17.

Равнодействующая сходящихся сил

Равнодействующую двух пересекающихся сил можно определить с помощью параллелограмма или треугольника сил (4-я аксиома) (рис. 18).

Рисунок 18.

Используя свойства векторной суммы сил, можно получить равнодействующую любой сходящейся системы сил, складывая последовательно силы, входящие в систему. Образуется многоугольник сил (рис.19). Вектор равнодействующей силы соединит начало первого вектора с концом последнего.

Рисунок19.

При графическом способе определения равнодействующей векторы сил можно вычерчивать в любом порядке, результат (величина и направление равнодействующей) при этом не изменится.

Вектор равнодействующей направлен навстречу векторам сил-слагаемых. Такой способ получения равнодействующей называют геометрическим.

Замечание. При вычерчивании многоугольника обращать внимание на параллельность сторон многоугольника соответствующим векторам сил.

Порядок построения многоугольника сил:

1.Вычертить векторы сил заданной системы в некотором масштабе один за другим так, чтобы конец предыдущего вектора совпадал с началом последующего.

2.Вектор равнодействующей замыкает полученную ломаную линию; он соединяет начало первого вектора с концом последнего и направлен ему навстречу.

3.При изменении порядка вычерчивания векторов в многоугольнике меняется вид фигуры. На результат порядок вычерчивания не влияет.

Условие равновесия плоской системы сходящихся сил

При равновесии системы сил равнодействующая должна быть равна нулю, следовательно, при геометрическом построении конец последнего вектора должен совпасть с началом первого.

Если плоская система сходящихся сил находится в равновесии, многоугольник сил этой системы должен быть замкнут.

Если в системе три силы, образуется треугольник сил.

Сравните два треугольника сил (рис. 20) и сделайте вывод о количестве сил, входящих в каждую систему.

Рисунок 20.

Решение задач на равновесие геометрическим способом

Геометрическим способом удобно пользоваться, если в системе три силы. При решении задач на равновесие тело считать абсолютно твердым (отвердевшим).

Порядок решения задач:

1.Определить возможное направление реакций связей.

2.Вычертить многоугольник сил системы, начиная с известных сил в некотором масштабе. (Многоугольник должен быть замкнут, все векторы-слагаемые направлены в одну сторону по обходу контура.)

3.Измерить полученные векторы сил и определить их величину, учитывая выбранный масштаб.

4.Для уточнения решения рекомендуется определить величины векторов (сторон многоугольника) с помощью геометрических зависимостей.

Контрольные вопросы и задания:

1.По изображенным многоугольникам сил (рис.21) решите, сколько сил входит в каждую систему и какая из них уравновешена.

Рисунок 21.

2.Из представленных силовых треугольников выберете треугольник, построен-ный для точки А (рис. 22, 23).

Рисунок  22.

Рисунок 23.

Груз Fподвешен на канате и находится в равновесии. Обратить внимание на реакции, приложенные к точке А. Силы, не приложенные к точке А, не рассматриваются. Не забывать об условии равновесия системы сил (рис. 23).

Плоская система сходящихся сил.

Определение равнодействующей аналитическим способом

Знать аналитический способ определения равнодействующей силы, условия равновесия плоской сходящейся системы сил в аналитической форме.

Уметь определять проекции силы на две взаимно перпендикулярные оси, решать задачи на равновесие в аналитической форме.

Проекция силы на ось

Проекция силы на ось определяется отрезком оси, отсекаемым перпендикулярами, опущенными на ось из начала и конца вектора (рис. 24).

Рисунок 24.

Величина проекции силы на ось равна произведению модуля силы на косинус угла между вектором силы и положительным направлением оси. Таким образом, проекция имеет знак: положительный при одинаковом направлении вектора силы и оси и отрицательный при направлении в сторону отрицательной полуоси (рис.25).

Рисунок 25.

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси(рис. 26).

Рисунок 26.

Определение равнодействующей системы сил аналитическим способом

Величина равнодействующей равна векторной (геометрической) сумме векторов системы сил.

Определяем равнодействующую геометрическим способом. Выберем систему координат, определим проекции всех заданных векторов на эти оси (рис. 27,а).

Складываем проекции всех векторов на оси х и у (рис. 27,б).

Рисунок 27.

Модуль (величину) равнодействующей можно найти по известным проекциям:

Направление вектора равнодействующей можно определить по величинам и знакам косинусов углов, образуемых равнодействующей с осями координат (рис. 28).

Рисунок 28.

Условия равновесия плоской системы сходящихся сил в аналитической форме

Исходя из того, что равнодействующая равна нулю, получим:

Условия равновесия в аналитической форме можно сформулировать следующим образом:

Плоская система сходящихся сил находится в равновесии, если алгебраическая сумма проекций всех сил системы на любую ось равна нулю.

Система уравнений равновесия плоской сходящейся системы сил:

В задачах координатные оси выбирают так, чтобы решение было наиболее простым. Желательно, чтобы хотя бы одна неизвестная сила совпадала с осью координат.

Контрольные вопросы и задания:

1.	Запишите выражение для расчета проекции силы F на ось Oy (рис.29).

Рисунок 29.

2. Определите сумму проекций сил системы на ось Ox (рис.30).

Рисунок 30.

3.Определите величину силы по известным проекциям:

4.Груз находится в равновесии (рис. 31). Какая система уравнений равновесия для шарнира  А записана верно?

Рисунок 31

Пара сил и момент силы относительно точки

Знать обозначение, модуль и определение моментов пары сил и силы относительно точки, условия равновесия системы пар сил.

Уметь определять моменты пар сил и момент силы относительно точки определять момент результирующей пары сил.

Пара сил, момент пары сил

Парой сил называется система двух сил, равных по модулю, параллельных и направленных в разные стороны.

Рассмотрим систему сил (F;F’),образующих пару.

Пара сил вызывает вращение тела и ее действие на тело оценивается моментом. Силы, входящие в пару, не уравновешиваются, т. к. они приложены к двум точкам (рис.32). Их действие на тело не может быть заменено одной силой (равнодействующей).

Рисунок 32.

Момент пары сил численно равен произведению модуля силы на расстояние между линиями действия сил (плечо пары).

Момент считают положительным, если пара вращает тело по часовой стрелке (рис. 32,б): M(F;F') = Fa;	M>0.

Плоскость, проходящая через линии действия сил пары, называется плоскостью действия пары.

Свойства пар (без доказательств):

1.Пару сил можно перемещать в плоскости ее действия.

2.Эквивалентность пар. Две пары, моменты которых равны, (рис.33) эквивалентны (действие их на тело аналогично).

3.Сложение пар сил. Систему пар сил можно заменить равнодействующей парой.

Момент равнодействующей пары равен алгебраической сумме моментов пар, составляющих систему (рис.34):

Рисунок 33.                                       Рисунок 34.

4.Равновесие пар.

Для равновесия пар необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма моментов пар системы равнялась нулю:

Момент силы относительно точки

Сила, не проходящая через точку крепления тела, вызывает вращение тела относительно точки, поэтому действие такой силы на тело оценивается моментом.

Момент силы относительно точки численно равен произведению модуля силы на расстояние от точки до линий действия силы. Перпендикуляр, опущенный из точки на линию действия силы (рис. 35), называется плечом силы.

Рисунок 35.

Обозначение момента Mо(F)или mo(F);

Единица измерения [mo(F)] = Нм.

Момент считается положительным, если сила разворачивает тело по часовой стрелке. Момент силы относительно точки равен нулю, если линия действия силы проходит через точку, т. к. в этом случае расстояние от точки до силы равно нулю.

Контрольные вопросы и задания:

1.Что называют парой сил?

2.Что называют плечом пары?

3. Дать понятие  плоскостью действия пары?

4. Чему равен момент силы относительно точки?

Плоская система произвольно расположенных сил

Иметь представление о главном векторе, главном моменте равнодействующей плоской системы произвольно расположенный сил.

Знать теорему Пуансо о приведении силы к точке, приведение произвольной плоской системы сил к точке, три формы уравнений равновесия.

Уметь заменять произвольную плоскую систему сил одной силой и одной парой.

Теорема Пуансо о параллельном переносе сил

Силу можно перенести параллельно линии ее действия, при этом нужно добавить пару сил с моментом, равным произведению модуля силы на расстояние, на которое перенесена сила.

Рисунок 36.

Дано: сила в точке А (рис. 36).

Добавим в точке В уравновешенную систему сил (F'; F’’).Образуется пара сил (F; F’’).Получим силу в точке В и момент пары .

Приведение к точке плоской системы произвольно расположенных сил

Линии действия произвольной системы сил не пересекаются в одной точке, поэтому для оценки состояния тела такую систему следует упростить. Для этого все силы системы переносят в одну произвольно выбранную точку - точку приведения. Применяют теорему Пуансо. При любом переносе силы в точку, не лежащую на линии ее действия, добавляют пару сил. Появившиеся при переносе пары называют присоединенными парами.

Дана плоская система произвольно расположенных сил (рис. 37.),Переносим все силы в точку О. Получим пучок сил в точке О, который можно заменить одной силой -главным вектором системы. Образующуюся систему пар сил можно заменить одной эквивалентной парой -главным моментом системы.

Рисунок 37.

Главный вектор равен геометрической сумме векторов произвольной плоской системы сил. Проецируем все силы системы на оси координат и, сложив соответствующие проекции на оси, получим проекции главного вектора.

По величине проекций главного вектора на оси координат находим модуль главного вектора:

Главный момент системы сил равен алгебраической сумме моментов сил системы относительно точки приведения.

Таким образом, произвольная плоская система сил приводится к одной силе (главному вектору системы сил) и одному моменту (главному моменту системы сил).

Влияние точки приведения

Точка приведения выбрана произвольно. При изменении положения точки приведения величина главного вектора не изменится.

Величина главного момента при переносе точки приведения изменится, т. к. меняются расстояния от векторов-сил до новой точки приведения.

Cпомощью теоремы Вариньона о моменте равнодействующей можно определить точку на плоскости, относительно которой главный момент равен нулю. Тогда произвольная плоская система сил может быть заменена одной силой. Эту силу называют равнодействующей системы сил.

Численно равнодействующая равна главному вектору системы сил, но приложена в другой точке, относительно которой главный момент равен нулю. Равнодействующую принято обозначать FΣ

Точку приложения равнодействующей можно определить по формуле

Численно ее значение определяется так же, как главный вектор системы сил:

где d— расстояние от выбранной точки приведения до точки приложения равнодействующей;

Mгл— величина главного момента относительно выбранной точки приведения;

Fгл— величина главного вектора системы сил.

Частные случаи приведения системы сил к точке

При приведении системы сил к точке возможны следующие варианты:

Условие равновесия произвольной плоской системы сил

1.При равновесии главный вектор системы равен нулю

(Fгл = 0).

Аналитическое определение главного вектора приводит к выводу:

где Fkx  и  Fky— проекции векторов на оси координат.

2.Поскольку точка приведения выбрана произвольно, ясно, что при равновесии сумма моментов сил системы относительно любой точки на плоскости должна равняться нулю:

Условие равновесия произвольной плоской системы сил может быть сформулировано следующим образом:для того чтобы твердое тело под действием произвольной плоской системы сил находилось в равновесии, необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил системы на любую ось равнялась нулю и алгебраическая сумма моментов всех сил системы относительно любой точки в плоскости действия сил равнялась нулю.

Получим основную форму уравнения равновесия:

Теоретически уравнений моментов можно записать бесконечное множество, но практически доказано, что на плоскости можно составить только три независимых уравнения моментов и при этом три точки (центры моментов) не должны лежать на одной линии.

Таким образом, имеем пять независимых уравнений равновесия.

Практически для решения задач на плоскости достаточно трех уравнений равновесия. В каждом конкретном случае используются уравнения с одним неизвестным.

Для разных случаев используются три группы уравнений равновесия.

Для частного случая, если уравновешена система параллельных сил, можно составить только два уравнения равновесия:

Ось Ox системы координат параллельна линии действия сил.

Контрольные вопросы и задания:

1.Чему равен главный вектор системы сил?

2.Чему равен главный момент системы сил при приведении ее к точке?

3.Чем отличается главный вектор от равнодействующей плоской системы произвольно расположенных сил?

Выбрать из предложенных ответов:

— величиной;

— направлением;

— величиной и направлением;

— точкой приложения;

— ничем?

4.Тело движется равномерно и прямолинейно (равновесие). Чему равны главный вектор и главный момент системы?

5.Тело вращается вокруг неподвижной оси?

Чему равны главный вектор и главный момент действующей на него системы сил?

Балочные системы.

Определение реакций опор и моментов защемления

Иметь представление о видах опор и возникающих реакциях в опорах.

Знать три формы уравнений равновесия и уметь их использовать для определения реакций в опорах балочных систем.

Уметь выполнять проверку правильности решения.

Виды нагрузок и разновидности опор

Виды нагрузок

По способу приложения нагрузки делятся на сосредоточенные и распределенные. Если реально передача нагрузки происходит на пренебрежимо малой площадке (в точке), нагрузку называют сосредоточенной.

Часто нагрузка распределена по значительной площадке или линии (давление воды на плотину, давление снега на крышу и т.п.), тогда нагрузку считают распределенной.

В задачах статики для абсолютно твердых тел распределенную нагрузку можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой (рис. 38.).

q— интенсивность нагрузки; I— длина стержня;

G = ql— равнодействующая распределенной нагрузки.

Рисунок 38.

Разновидности опор балочных систем

Балка — конструктивная деталь в виде прямого бруса, закрепленная на опорах и изгибаемая приложенными к ней силами.

Высота сечения балки незначительна по сравнению с длиной.

Жесткая заделка (защемление) (рис. 39.)

Опора не допускает перемещений и поворотов. Заделку заменяют двумя составляющими силы Rаx  и  Rаy  и парой с моментом Mr.

Для определения этих неизвестных удобно использовать систему уравнений в виде

Рисунок  39.

Каждое уравнение имеет одну неизвестную величину и решается без подстановок.

Для контроля правильности решений используют дополнительное уравнение моментов относительно любой точки на балке, например В:

Шарнирно-подвижная опора  (рис. 40.)

Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной поверхности. Реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности.                                                                          Рисунок 40.

Шарнирно-неподвижная опора  (рис. 41.)

Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат.

Балка на двух шарнирных опорах  (рис.42)

Рисунок 41.Рисунок 42.

Не известны три силы, две из них — вертикальные, следовательно, удобнее для определения неизвестных использовать систему

уравнений во второй форме

Составляются уравнения моментов относительно точек крепления балки. Поскольку момент силы, проходящей через точку крепления, равен 0, в уравнении останется одна неизвестная сила.

Для контроля правильности решения используется дополнительное уравнение

При равновесии твердого тела, где можно выбрать три точки, не лежащие на одной прямой, удобно использовать систему уравнений в третьей форме (рис. 43.):

Рисунок 43.

Контрольные вопросы и задания:

1.Какую из форм уравнений равновесия целесообразно использовать при определении реакций в заделке?

2.Какую форму системы уравнений равновесия целесообразно использовать при определении реакций в опорах двухопорной балки и почему?

3.Определите реактивный момент в заделке одноопорной балки?

4.Виды нагрузок?

5.Разновидности опор балочных систем?

Пространственная система сил

Знать момент силы относительно оси, свойства момента, аналитический способ определения равнодействующей, условия равновесия пространст-венной системы сил.

Уметь выполнять разложение силы на три взаимно перпендикулярные оси, определять момент силы относительно оси.

Пространственная система сил — система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости.

Момент силы относительно оси

Момент силы относительно оси равен моменту проекции силы на плоскость, перпендикулярную оси, относительно точки пересечения оси с плоскостью (рис.44,а).

Рисунок 44.

Момент считаем положительным, если сила разворачивает тело по часовой стрелке. Смотреть со стороны положительного направления оси.

Если линия действия силы пересекает ось или линия действия силы параллельна оси, моменты силы относительно этой оси равны нулю (рис. 44,б). Силы и ось лежат в одной плоскости, они не смогут повернуть тело вокруг этой оси.

Пространственная сходящаяся система сил

Вектор в пространстве

В пространстве вектор силы проецируется на три взаимно перпендикулярные оси координат. Проекции вектора образуют ребра прямоугольного параллелепипеда, вектор силы совпадает с диагональю (рис. 45.).

Рисунок 45.

Модуль вектора может быть получен из зависимости:

Пространственная сходящаяся система сил — система сил не лежащих в одной плоскости, линии действия которых Пересе каются в одной точке.

Равнодействующую пространственной системы сил можно определить, построив пространственный многоугольник (рис. 7.3),

Доказало, что равнодействующая системы сходящихся сил приложена в точке пересечения линий действия сил системы.

Модуль равнодействующей пространственной системы сходящихся сил можно определить аналитически, использовав метод проекций.

Совмещаем начало координат с точкой пересечения линий действия сил системы. Проецируем все силы на оси координат и суммируем соответствующие проекции (рис.46). Получим проекции равнодействующей на оси координат:

Рисунок 46.

Модуль равнодействующей системы сходящихся сил определим по формуле

Направление вектора равнодействующей определяется углами

Произвольная пространственная система сил

Приведение произвольной пространственной системы сил к центру О.

Дана пространственная система сил (рис. 47,а). Приведем ее к центру О.

Силы необходимо параллельно перемещать, при этом образуется система пар сил. Момент каждой из этих пар равен произведению модуля силы на расстояние до центра приведения.

В центре приведения возникает пучок сил, который может быть заменен суммарной силой (главный вектор) Fгл (рис. 47,6).

Моменты пар сил можно сложить, получив суммарный момент системы Mгл (главный момент).

Таким образом, произвольная пространственная система сил приводится к главному вектору и главному моменту.

Рисунок 47.

Главный вектор принято раскладывать на три составляющие, направленные вдоль осей координат (рис.47,в).

Обычно суммарный момент раскладывают на составляющие: три момента относительно осей координат.

Абсолютное значение главного вектора (рис.47,б) равно

Абсолютное значение главного момента определяется по формуле

Уравнения равновесия пространственной системы сил

При равновесии Fгл. = 0; Mгл.= 0.

Получаем шесть уравнений равновесия:

Шесть уравнений равновесия пространственной системы сил соответствуют шести независимым возможным перемещениям тела в пространстве: трем перемещениям вдоль координатных осей и трем вращениям вокруг этих осей.

Контрольные вопросы и задания:

1.Запишите формулы для расчета главного вектора пространственной системы сходящихся сил?

2.Запишите формулу для расчета главного вектора пространственной системы произвольно расположенных сил?

3.Запишите формулу для расчета главного момента пространственной системы сил?

4.Запишите систему уравнений равновесия пространственной системы сил?

5.Определите главный момент системы сил.Точка приведения - начало координат. Координатные оси совпадают с ребрами куба, ребро куба равно 20 см; F1=20кН; F2 = 30 кН?

Основные понятия кинематики.

Кинематика точки

Иметь представление о пространстве, времени, траектории, пути, скорости и ускорении. Знать способы задания движения точ-ки(естественный и координатный).Знать обозначения, единицы измерения, взаимосвязь кинематических параметров движения, формулы для определения скоростей и ускорений.

Кинематика рассматривает движение как перемещение в пространстве. Кинематика устанавливает способы задания движения и определяет методы определения кинематических параметров движения.

Основные кинематические параметры

Траектория

Линию, которую очерчивает материальная точка при движении в пространстве, называют траекторией.

Траектория может быть прямой и кривой, плоской и пространственной линией.

Уравнение траектории при плоском движении: у = f(x).

Пройденный путь

Путь измеряется вдоль траектории в направлении движения. Обозначение -S, единицы измерения - метры.

Уравнение движения точки

Уравнение, определяющее положение движущейся точки в зависимости от времени, называется уравнением движения.

Положение точки в каждый момент времени можно определить по расстоянию, пройденному вдоль траектории от некоторой неподвижной точки, рассматриваемой как начало отсчета. Такой способ задания движения называется естественным.

Таким образом, уравнение движения можно представить в виде S— f(t).Положение точки можно также определить, если известны ее координаты в зависимости от времени (рис.48.). Тогда в случае движения на плоскости должны быть заданы два уравнения:

Рисунок 48.

В случае пространственного движения добавляется и третья координатаz =f3(t)

Такой способ задания движения называют координатным.

Скорость движения

Векторная величина, характеризующая в данный момент быстроту и направление движения по траектории, называется скоростью.

Скорость — вектор, в любой момент направленный по касательной к траектории

Рисунок 48.

в сторону направления движения (рис. 48.).

Если точка за равные промежутки времени проходит равные расстояния, то движение называют равномерным.

Средняя скорость на пути ∆Sопределяется как

где ∆S— пройденный путь за время ∆t; ∆t— промежуток времени.

Если точка за равные промежутки времени проходит неравные пути, то движение называют неравномерным.

В этом случае скорость — величина переменная и зависит от времени v = f(t).

При рассмотрении малых промежутков времени (∆t→0) средняя скорость становится равной истинной скорости движения в данный момент. Поэтому скорость в данный момент определяют как производную пути по времени:

За единицу скорости принимают 1 м/с. Иногда скорость измеряют в км/ч, 1 км/ч =10003600= 0,278 м/с.

Ускорение точки

Векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости по величине и направлению, называется ускорением точки.

Среднее значение ускорения за этот промежуток времени

При рассмотрении бесконечно малого промежутка времени среднее ускорение превратится в ускорение в данный момент:

Обычно для удобства рассматривают две взаимно перпендикулярные составляющие ускорения: нормальное и касательное.

Нормальное ускорение ап характеризует изменение скорости по направлению и определяется как

где r- радиус кривизны траектории в данный момент времени.

Нормальное ускорение всегда направлено перпендикулярно скорости к центру дуги.

Касательное ускорение atхарактеризует изменение скорости по величине и всегда направлено по касательной к траектории; при ускорении его направление совпадает с направлением скорости, а при замедлении оно направлено противоположно направлению вектора скорости.

Формула для определения касательного ускорения имеет вид:

Контрольные вопросы и задания:

1.Запишите в общем виде закон движения в естественной и координатной форме?

2.Что называют траекторией движения?

3.Как определяется скорость движения точки при естественном способе задания движения?

4.Запишите формулы для определения касательного, нормального и полного ускорений?

5.Что характеризует касательное ускорение и как оно направлено по отношению к вектору скорости?

6.Что характеризует и как направлено нормальное ускорение?

Кинематика точки

Иметь представление о скоростях средней и истинной, об ускорении при прямолинейном и криволинейном движениях, о различных видах движения точки. Знать формулы и графики равномерного и равнопеременного движений точки. Уметь определять параметры движения точки по заданному закону движения, строить и читать кинематические графики.

Анализ видов икинетических параметров движений

Равномерное движение

Равномерное движение — это движение с постоянной скоростью:

v= const.

Для прямолинейного равномерного движения (рис.49,а)

Рисунок 49.

Полное ускорение равно нормальному ускорению: а= аn.

Уравнение (закон) движения точки при равномерном движении можно получить, проделав ряд несложных операций.

Так как v=const, закон равномерного движения в общем виде является уравнением прямой: S = S0+vt,гдеS0— путь, пройденный до начала отсчета.

Равнопеременное движение

Равнопеременное движение — это движение с постоянным касательным ускорением:

at=const.

Для прямолинейного равнопеременного движения

Полное ускорение равно касательному ускорению. Криволинейное равнопеременное движение (рис. 9.2):

Рисунок 50.

получим значение скорости при равнопеременном движении

После интегрирования будем иметь закон равнопеременной движения в общем виде, представляющий уравнение параболы:

Неравномерное движение

При неравномерном движении численные значения скорости и ускорения меняются.

Уравнение неравномерного движения в общем виде представляет собой уравнение третьей S = f(t3)и выше степени.

Кинематические графики

Кинематические графики - это графики изменения пути, скорости и ускорении в зависимости от времени.

Контрольные вопросы и задания:

1.Запишите формулу ускорения при прямолинейном движении?

2.Запишите формулу ускорения (полного) при криволинейном движении?

3.По заданному уравнению движения точки S = 25 + 1,5t+ бt2 определите вид движения и без расчетов, используя законы движения точки, ответьте, чему равны начальная скорость и ускорение?

4.Охарактеризуйте  равномерное, равнопеременное и неравномерное движение?

5.Какаие графики относятся к кинематическим?

Простейшие движения твердого тела

Иметь представление о поступательном движении, его особенностях и параметрах, о вращательном движении тела и его параметрах.

Знать формулы для определения параметров поступательного и вращательного движений тела.

Уметь определять кинематические параметры тела при поступательном и вращательном движениях, определять параметры любой точки тела.

Поступательное движение

Поступательным называют такое движение твердого тела, при котором всякая прямая линия на теле при движении остается параллельной своему начальному положению (рис. 51, 52).

При поступательном движении все точки тела движутся одинаково: скорости и ускорения в каждый момент одинаковы. Поэтому для описания движения тела можно рассматривать движение одной его точки, обычно центра масс.

Поступательное движение может быть прямолинейным и криволинейным.

Рисунок 51.                            Рисунок 52.

Вращательное движение

При вращательном движении все точки тела описывают окружности вокруг общей неподвижной оси.

Неподвижная ось, вокруг которой вращаются все точки тела называется осью вращения.

При этом каждая точка движется по окружности, радиус которой равен расстоянию точки до оси вращения. Точки на оси вращения не перемещаются.

ля описания вращательного движения тела вокруг неподвижной оси можно использовать только угловые параметры (рис.53):

φ — угол поворота тела, [φ] = рад;

ω — угловая скорость, определяет изменение угла поворота в единицу времени, [ω] = рад/с.

Для определения положения тела в любой момент времени используется уравнение φ= f(t).

Следовательно, для определения угловой скорости можно пользоваться выражением ω=dφdt

Рисунок 53.

Иногда для оценки быстроты вращения используют угловую частоту вращения n, которая оценивается в оборотах в минуту.

Угловая скорость и частота вращения физически близкие величины:

Частные случаи вращательного движения

Равномерное вращение (угловая скорость постоянна):

ω=const.

Равнопеременное вращение (угловое ускорение постоянно):

Уравнение (закон) равнопеременного вращения

где ω0— начальная угловая скорость.

Угловое ускорение при ускоренном движении — величина положительная; угловая скорость будет все время возрастать.

Угловое ускорение при замедленном движении — величина отрицательная; угловая скорость убывает.

Для данного движения кинематические графики представлены на рис. 54.

Рисунок 54.

Контрольные вопросы и задания:

1.Какими кинематическими параметрами характеризуется поступательное движение и почему?

2.Запишите уравнение равномерного поступательного движения твердого тела.

3.Запишите уравнение равнопеременного поступательного движения твердого тела?

4.Запишите уравнения равномерного и равнопеременного вращательного движений твердого тела.

5.Задано уравнение движения тела S = f(t). Как определяют скорость и ускорение?

Сложное движение точки.

Сложное движение твердого тела

Иметь представление о системах координат, об абсолютном, относительном и переносном движениях. Знать разложение сложного движения на относительное и переносное, теорему сложения скоростей. Знать разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное, способы определения мгновенного центра скоростей.

Основные определения

Сложным движением считают движение, которое можно разложить на несколько простых. Простыми движениями считают поступательное и вращательное.

Для рассмотрения сложного движения точки выбирают две системы отсчета: подвижную и неподвижную.

Движение точки (тела) относительно неподвижной системы отсчета называют сложным, или абсолютным.

Подвижную систему отсчета обычно связывают с движущимся телом. Движение подвижной системы отсчета относительно неподвижной называют переносным.

Движение материальной точки (тела) по отношению к подвижной системе называют относительным.

Примером может служить движение человека по эскалатору метро. Движение эскалатора - переносное движение, движение человека вниз или вверх по эскалатору - относительное, а движение по отношению к неподвижным стенам станции - сложное (абсолютное) движение.

При решении задач используют теорему о сложении скоростей: при сложном движении точки абсолютная скорость в каждый момент времени равна геометрической сумме переносной (ve) и относительной (vr) скоростей:

Плоскопараллельное движение твердого тела

Плоскопараллельным, или  плоским, называется такое движение твердого тела, при котором все точки тела перемещаются параллельно некоторой неподвижной в рассматриваемой системе отсчета плоскости.

Плоскопараллельное движение можно изучать, рассматривая любое плоское сечение тела, параллельное неподвижной плоскости, называемой основной (рис.55).

Все точки тела, расположенные на прямой,

Рисунок 55.

перпендикулярной к основной плоскости, движутся одинаково.

Плоскопараллельное движение изучается двумя методами: методом разложения сложного движения на поступательное и вращательное и методом мгновенных центров скоростей.

Метод разложения сложного движения на поступательное и вращательное

Плоскопараллельное движение раскладывают на два движения: поступательное вместе с некоторым полюсом и вращательное относительно этого полюса.

Разложение используют для определения скорости любой точки тела, применяя теорему о сложении скоростей (рис. 56).

Рисунок 56.

Точка А движется вместе с точкой В, а затем поворачивается вокруг В с угловой скоростью ω, тогда абсолютная скорость точкa  А будет равна

Примером плоскопараллельного движения может быть движение колеса на прямолинейном участке дороги (рис. 57).

Скорость точки M

Рисунок 57.

Метод определения мгновенного центра скоростей

Скорость любой точки тела можно определять с помощью мгновенного центра скоростей. При этом сложное движение представляют в виде цепи вращений вокруг разных центров.

Задача сводится к определению положения мгновенного центра вращений (скоростей) (рис. 58.).

Рисунок 58.

Мгновенным центром скоростей (МЦС) является точка на плоскости, абсолютная скорость которой в данный момент равна нулю.

Вокруг этой точки тело совершает поворот со скоростью ω.

Скорость точки А в данный момент равна

т. к. Va— линейная скорость точки  А, вращающейся вокруг МЦС.

Существуют три способа определения положения мгновенного центра скоростей.

Первый способ. Известна скорость одной точки тела Va и  угловая скорость вращения тела ω (рис. 59).

Точку О находим на перпендикуляре к вектору скорости Va.

Соединяем точку О с точкой В, замеряем расстояние OB.

Рисунок 59.

Соединяем концы векторов, МЦС находится на пересечении линии, соединяющей концы векторов с линией AB(рис.59). При поступательном движении тела  МЦС отсутствует.

Контрольные вопросы:

1.Какое движение называют сложным?

2.Какие движения твердого тела называют простыми?

3.Какие системы координат выбирают при определении скоростей твердых тел при сложном движении?

4.Какое движение считают переносным, а какое — относительным?

5.Сформулируйте теорему сложения скоростей?

6.Какое движение называют плоским?

7.Какие способы применяют для определения скоростей точек тела при плоскопараллельном движении?

8.Что такое мгновенный центр скоростей, как его определяют и для чего используют?

Основные понятия и аксиомы динамики.

Понятие о трении

Иметь представление о массе тела и ускорении свободного падения, о связи между силовыми и кинематическими параметрами движения, о двух основных задачах динамики.

Знать аксиомы динамики и математическое выражение основного закона динамики.

Знать зависимости для определения силы трения.

Содержание и задачи динамики

Динамика — раздел теоретической механики, в котором устанавливается связь между движением тел и действующими на них силами.

В динамике решают два типа задач:

—	определяют параметры движения по заданным силам;

—	определяют силы, действующие на тело, по заданным кинематическим параметрам движения.

При поступательном движении все точки тела движутся одинаково, поэтому тело можно принять за материальную точку.

Если размеры тела малы по сравнению с траекторией, его тоже можно рассматривать как материальную точку, при этом точка совпадает с центром тяжести тела.

При вращательном движении тела точки могут двигаться неодинаково, в этом случае некоторые положения динамики можно применять только к отдельным точкам, а материальный объект рассматривать как совокупность материальных точек.

Поэтому динамику делят на динамику точки и динамику материальной системы.

Аксиомы динамики

Законы динамики обобщают результаты многочисленных опытов и наблюдений. Законы динамики, которые принято рассматривать как аксиомы, были сформулированы Ньютоном, но первый и четвертый законы были известны Галилею. Механику, основанную на этих законах, называют классической механикой.

Первая аксиома (принцип инерции)

Всякая изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока приложенные силы не выведут ее из этого состояния.

Это состояние называют состоянием инерции. Вывести точку из этого состояния, т.е. сообщить ей некоторое ускорение, может внешняя сила.

Всякое тело (точка) обладает инертностью. Мерой инертность является масса тела.

Массой называют количество вещества в объеме тела, в классической механике ее считают величиной постоянной. Единица измерения массы — килограмм (кг).

Вторая аксиома (второй закон Ньютона — основной закон динамики)

Зависимость между силой, действующей на материальную точку, и сообщаемым ею ускорением следующая:

Ускорение, сообщенное материальной точке силой, пропорционально величине силы и совпадает с направлением силы.

Основной закон динамики в дифференциальной форме:

На все тела на Земле действует сила тяжести, она сообщает телу ускорение свободного падения, направленное к центру Земли:

Третья аксиома(третий закон Ньютона)

Силы взаимодействия двух тел равны по величине и направлены по одной прямой в разные стороны(рис. 13.1):

Откуда

Рисунок 61.

При взаимодействии ускорения обратно пропорциональны массам.

Четвертая аксиома (закон независимости действия сил) Каждая сила системы сил действует так, как она действовала бы одна.

Ускорение, сообщаемое точке системой сил, равно геометрической сумме ускорений, сообщенных точке каждой силой в отдельности (рис. 62):

Рисунок 62.

Понятие о трении. Виды трения

Трение — сопротивление, возникающее при движении одного шероховатого тела по поверхности другого. При скольжении тел возникает трение скольжения, при качении — трение качения. Природа сопротивлений движению в разных случаях различна.

Трение скольжения

Причина — механическое зацепление выступов. Сила сопротивления движению при скольжении называется силой трения скольжения (рис. 63,а).

Законы трения скольжения:

1.	Сила трения скольжения прямо пропорциональна силе нормального давления:

где R— сила нормального давления, направлена перпендикулярно опорной поверхности;

f — коэффициент трения скольжения.

В случае движения тела по наклонной плоскости (рис.63,б)

где α — угол наклона плоскости к горизонту.

Сила трения всегда направлена в сторону, обратную направлению движения.

2.	Сила трения меняется от нуля до некоторого максимального значения, называемого силой трения покоя (статическое трение):

Ff0— статическая сила трения (сила трения покоя).

3.	Сила трения при движении меньше силы трения покоя. Сил трения при движении называется динамической силой трения (Ff)

Поскольку сила нормального давления, зависящая от веса и направления опорной поверхности, не меняется, то различают статический и динамический коэффициенты трения:

Коэффициент трения скольжения зависит от следующих факторов:

—	от материала: материалы делятся на фрикционные (с большим коэффициентом трения) и антифрикционные (с малым коэффициентом трения), напримерf = 0,1÷0,15 (при скольжении стали по стали всухую), f= 0,2÷0,3 (при скольжении стали по текстолиту)

—	от наличия смазки, напримерf= 0,04÷0,05 (при скольжении стали по стали со смазкой);

—	от скорости взаимного перемещения.

Трение качения

Сопротивление при качении связано с взаимной деформацией грунта и колеса и значительно меньше трения скольжения.

Обычно считают грунт мягче колеса, тогда в основном деформируется грунт, и в каждый момент колесо должно перекатываться через выступ грунта. Для равномерного качения колеса необходимо прикладывать силуFДВ (рис. 64).

Условие качения колеса состоит в том, что движущийся момент должен быть не меньше

Рисунок 64.

момента сопротивления:

где к — максимальное значение плеча (половина колеи) принимается за коэффициент трения качения, размерность — сантиметры.

Ориентировочные значения к (определяются экспериментально): сталь по стали — к =0,005 см; резиновая шина по шоссе — к = 0,24 см.

Контрольные вопросы и задания:

1.Что называют массой тела? Назовите единицу измерения массы в системе СИ?

2.Что является мерой инертности тела?

3.Запишите основной закон динамики в векторной и дифференциальной форме?

4.На материальную точку действует постоянная сила. Как движется точка?

5.Какое ускорение получит точка, если на нее действует сила, равная удвоенной силе тяжести?

6.После столкновения двух материальных точек с массамиm1 = 6 кг и m2= 24 кг первая точка получила ускорение 1,6 м/с2. Чему равно ускорение, полученное второй точкой?

7.В чем заключается принцип независимости действия сил?

8.Перечислите законы трения скольжения?

9.Перечислите факторы, влияющие на величину коэффициента трения скольжения?

Движение материальной точки.

Метод кинетостатики

Иметь представление о свободных и несвободных материальных точках, о силах инерции, об использовании силы инерции для решения технических задач.

Знать формулы для расчета силы инерции при поступательном и вращательном движениях, знать принцип Даламбера уметь определять параметры движения с использованием законов динамики и метода кинетостатики.

Свободная и несвободная точки

Материальная точка, движение которой в пространстве не ограничено какими-нибудь связями, называется свободной. Задачи решаются с помощью основного закона динамики.

Материальные точки, движение которых ограничено связями называются несвободными.

Для несвободных точек необходимо определять реакции связей Эти точки движутся под действием активных сил и ограничивающих движение реакций связей (пассивных сил).

Несвободные материальные точки освобождаются от связей связи заменяются их реакциями. Далее несвободные точки можно рассматривать как свободные (принцип освобождаемости от связей)

Сила инерции

Инертность — способность сохранять свое состояние неизменным, это внутреннее свойство всех материальных тел.

Сила инерции — сила, возникающая при разгоне или торможении тела (материальной точки) и направленная в обратную сторону от ускорения. Силу инерции можно измерить, она приложена к«связям» — телам, связанным с разгоняющимся или тормозящимся телом.

Рассчитано, что сила инерции равна

Принцип кинетостатики (принцип Даламбера)

Принцип кинетостатики используют для упрощения решения ряда технических задач.

Даламбер предложил условно прикладывать силу инерции к активно разгоняющемуся телу. Тогда система сил, приложенных к материальной точке, становится уравновешенной, и можно при решении задач динамики использовать уравнения статики.

Принцип Даламбера:

Материальная точка под действием активных сил, реакций, связей и условно приложенной силы инерции находится в равновесии:

Порядок решения задач с использованием принципа Даламбера:

1.Составить расчетную схему.

2.Выбрать систему координат.

3.Выяснить направление и величину ускорения.

4.Условно приложить силу инерции.

5.Составить систему уравнений равновесия.

6.Определить неизвестные величины.

Контрольные вопросы и задания:

1.Объясните разницу между понятиями «инертность» и «сила инерции»?

2.К каким телам приложена сила инерции, как направлена и по какой формуле может быть рассчитана?

3.В чем заключается принцип кинетостатики?

4.Задано уравнение движения материальной точки S = 8,6t2. Определите ускорение точки в конце десятой секунды движения?

5.Тело движется вниз по наклонной плоскости (рис.65). Нанесите силы, действующие на тело; используйте принцип Даламбера, запишите уравнение равновесия?

Рисунок 65.

6.Лифт спускается вниз с ускорением (рис. 66). Нанесите силы, действующие на кабину лифта, используя принцип кинетостатики, запишите уравнения равновесия?

Рисунок 66.

Работа и мощность

И меть представление о работе силы при прямолинейном и криволинейном перемещениях, о мощности полезной и затраченной, о коэффициенте полезного действия.

Знать зависимости для определения силы трения, формулы для расчета работы и мощности при поступательном и вращательном движениях.

Уметь рассчитывать работу и мощность с учетом потерь на трение и сил инерции.

Работа

Для характеристики действия силы на некотором перемещении точки ее приложения вводят понятие «работа силы».

Работа служит мерой действия силы, работа — скалярная величина.

Работа постоянной силы на прямолинейном пути

Работа силы в общем случае численно равна произведению модуля силы на длину пройденного пути и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения (рис. 67):

Рисунок 67.

Единицы измерения работы:

1 Дж (джоуль)= 1 Н*м; 1 кДж (килоджоуль) = 1O3Дж.

Работа постоянной силы на криволинейном пути

Пусть точка Mдвижется по дуге окружности и сила Fсоставляет некоторый угол α с касательной к окружности (рис. 68).

Вектор силы можно разложить на две составляющие:

Используя принцип независимости действия сил, определим работу каждой из составляющих силы отдельно:

Рисунок 68.

Нормальная составляющая силы Fnвсегда направлена перпендикулярно перемещению и, следовательно, работы не производит: W(Fn) = 0.

При перемещении по дуге обе составляющие силы разворачиваются вместе с точкой M. Таким образом, касательная составляющая силы всегда совпадает по направлению с перемещением.

Будем иметь: W(Ft)— Ftφr.

Касательную силу Ftобычно называют окружной силой.

Работа при криволинейном пути — это работа окружной силы:

Произведение окружной силы на радиус называют вращающим моментом:

Мвр= Ftr.

Работа силы, приложенной к вращающемуся телу, равна произведению вращающего момента на угол поворота:

W(F) = Mврφ.

Работа силы тяжести

Работа силы тяжести зависит только от изменения высоты и равна произведению модуля силы тяжести на вертикальное перемещение точки

(рис. 69):

W(G) = G(hl- h2) = G∆h,

где ∆h— изменение высоты.

Рисунок 69.

При опускании работа положительна, при подъеме отрицательна.

Работа равнодействующей силы

Под действием системы сил точка массой т перемещается из положения М1 в положение M2(рис.70.).

В случае движения под действием системы сил пользуются теоремой о работе равнодействующей.

Работа равнодействующей на некотором перемещении равна алгебраической сумме работ системы сил на том же перемещении

Рисунок 70.

Контрольные вопросы и задания:

1.Какие силы называют движущими?

2.Какие силы называют силами сопротивления?

3.Запишите формулы для определения работы при поступательном и вращательном движениях?

4.Какую силу называют окружной? Что такое вращающий момент?

Работа и мощность.

Коэффициент полезного действия

Иметь представление о мощности при прямолинейном и криволинейном перемещениях, о мощности полезной и затраченной, о коэффициенте полезного действия. Знать зависимости для определения мощности при поступательном и вращательном движениях, КПД.

Уметь рассчитать мощность с учетом потерь на трение и сил инерции.

Мощность

Для характеристики работоспособности и быстроты совершения работы введено понятие мощности.

Мощность — работа, выполненная в единицу времени:

Единицы измерения мощности: ватты, киловатты,

Мощность при поступательном движении(рис.71.)

Рисунок 71.

где F— модуль силы, действующей на тело; Vcp— средняя скорость движения тела.

Средняя мощность при поступательном движении равна произведению модуля силы на среднюю скорость перемещения и на косинус угла между направлениями силы и скорости.

Мощность при вращении

Тело движется по дуге радиус

Мощность силы при вращении равна произведению вращающего момента на среднюю угловую скорость.

Если при выполнении работы усилие машины и скорость движения меняются, можно определить мощность в любой момент времени, зная значения усилия и скорости в данный момент.

Коэффициент полезного действия

Каждая машина и механизм, совершая работу, тратит часть энергии на преодоление вредных сопротивлений.

Таким образом, машина (механизм) кроме полезной работы совершает еще и дополнительную работу.

Отношение полезной работы к полной работе или полезной мощности ко всей затраченной мощности называется коэффициентом полезного действия (КПД):

Полезная работа (мощность) расходуется на движение с заданной скоростью и определяется по формулам:

Затраченная мощность больше полезной на величину мощности, идущей на преодоление трения в звеньях машины, на утечки и тому подобные потери.

Чем выше КПД, тем совершеннее машина.

Контрольные вопросы и задания:

1.Запишите формулы для расчета работы при поступательном и вращательном движениях?

2.Вагон массой 1000 кг перемещают по горизонтальному пути на 5 м, коэффициент трения 0,15. Определите работу силы тяжести?

3.Колодочным тормозом останавливают барабан после отключения двигателя (рис. 72). Определите работу торможения за 3 оборота, если сила прижатия колодок к барабану 1 кН, коэффициент трения 0,3?

4.Натяжение ветвей ременной передачи S1=700 Н, S2 = 300 H(рис. 73.)?

Определите вращающий момент передачи?

Рисунок 72.                                                                 Рисунок 73.

5.Запишите формулы для расчета мощности при поступательном и вращательном движениях?

6.Определите мощность, необходимую для подъема груза весом 0,5 кН на высоту 10 м за 1мин.?

7.Определите общий КПД механизма, если при мощности двигателя 12,5 кВт и общей силе сопротивления движению 2 кН скорость движения 5 м/с?

Общие теоремы динамики

Иметь представление о понятиях «импульс силы», «количество движения», «кинетическая энергия»; о системе материальных точек, о внутренних и внешних силах системы. Знать основные теоремы динамики, основные уравнения динамики при поступательном и вращательном движениях твердого тела, формулы для расчета моментов инерции некоторых однородных твердых тел.Уметь определять параметры движения с помощью теорем динамики.

Теорема об изменении количества движения

Количеством движения материальной точки называется векторная величина, равная произведению массы точки на ее скорость mv.

Вектор количества движения совпадает по направлению с вектором скорости. Единица измерения [mv] = кг*м/с.

Произведение постоянного вектора силы на некоторый промежуток времени, в течение которого действует эта сила, называется импульсом силы Ft.

Вектор импульса силы по направлению совпадает с вектором

силы.

Использовав основное уравнение динамики, после преобразования можно получить соотношение между количеством движения и импульсом силы

(рис. 74).

Рисунок 74.

Проинтегрируем обе части равенства:

Умножив обе части полученного выражения на некоторое перемещение dS, получим:

Интегрируем обе части равенства

Полученное равенство выражает теорему об изменении кинетической энергии точки:

Изменение кинетической энергии на некотором пути равно работе всех действующих па точку сил на том же пути.

Основы динамики системы материальных точек

Совокупность материальных точек, связанных между собой силами взаимодействия, называется механической системой.

Любое материальное тело в механике рассматривается как механическая система, образуемая совокупностью материальных точек.

Из определения механической системы следует, что движение каждой из точек, входящих в систему, зависит от движения остальных точек.

Силы, действующие на точки системы, делятся на внешние и внутренние. Силы взаимодействия между точками этой системы называют внутренними. К внешним силам относятся силы, действующие со стороны точек, не входящих в эту систему.

Примерами внешних сил являются сила тяжести, сила давления, сила трения и др.

К внутренним силам относятся силы упругости.

Движение механической системы зависит не только от внешних сил, но и от

суммарной массы системы масса отдельных точек механической системы.

Движение системы зависит и от положения центра масс системы — условной точки, в которой сосредоточена вся масса тела. Обычно считают, что в центре масс приложены все внешние силы.

Движение центра масс определяет движение всей системы толь) ко при поступательном движении, при котором все точки тела движутся одинаково.

Основное уравнение динамики при поступательном движении тела

Для определения движения тела (системы материальных точек можно использовать второй закон динамики

где т — суммарная масса тела; ас— ускорение центра масс тела.

В поле земного притяжения центр масс совпадает с центром тяжести.

Основное уравнение динамики вращающегося тела

Пусть твердое тело под действием внешних сил вращается вокруг оси Ozс угловой скоростью ∆mk (рис.75.).

Рассматривая твердое тело как механическую систему, разобьем ее на множество материальных точек с массами ∆mk. Каждая точка движется по окружности радиуса rk с касательным ускорением и нормальным ускорением,гдеε — угловое ускорение.

Используем для каждой точки принцип Даламбера и приложим силы инерции:

Система сил, действующих на точку, по принципу Даламбера, находится в равновесии.

Поэтому алгебраическая сумма моментов относительно оси вpaщения должна быть равна нулю:момент внешних сил.

Моменты нормальных сил инерции равны нулю, т. к. силы пересекают ось z. Силы, направленные по касательной к окружности, равны

где ε — общая величина, угловое ускорение тела.

Подставив значение силы в формулу для определения моментов, получим

Рисунок 75.

Величина называется моментом инерции тела относительно оси вращения и обозначается Jz.

В результате получим выражение основного уравнения динамики вращающего тела:

где Mz— сумма моментов внешних сил относительно оси; е — угловое ускорение тела.

Момент инерции тела в этом выражении определяет меру инертности тела при вращении.

По выражению для момента инерции можно определить, что единица измерения этой величины в системе СИ

Видно, что значение момента инерции зависит от распределения массы относительно оси вращения: при одинаковой массе момент инерции больше, если основная часть массы расположена дальше от оси вращения. Для увеличения момента инерции используют колеса со спицами и отверстиями.

Моменты инерции некоторых тел

Момент инерции сплошного цилиндра (рис.76.)

Рисунок 76.

Контрольные вопросы и задания:

1.Тело массой 10 кг поднято на высоту 6 м. Определите потенциальную энергию тела и работу, которую совершит тело при падении с этой высоты?

2.Материальная точка массой 16 кг, движущаяся со скоростью 10 м/с, остановилась через 40 с. Определите величину тормозной силы?

3.Тело массой 9,2 кг двигалось из состояния покоя 3с с ускорением 4 м/с2 под действием силы F. Определите запас кинетической энергии, накопленный телом?

Сопротивление материалов.Основные положения.

Гипотезы и допущения

Иметь представление о видах расчетов в сопротивлении материалов, о классификации нагрузок, о внутренних силовых факторах и возникающих деформациях, о механических напряжениях.

Знать основные понятия, гипотезы и допущения в сопротивлении материалов.

«Сопротивление материалов» —это наука, в котором излагаются теоретико-экспериментальные основы и методы расчета наиболее распространенных элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

В сопротивлении материалов пользуются данными смежных дисциплин: физики, теоретической механики, материаловедения, математики и др. В свою очередь сопротивление материалов как наука является опорной базой для целого ряда технических дисциплин.

Любые создаваемые конструкции должны быть не только прочными и надежными, но и недорогими, простыми в изготовлении и обслуживании, с минимальным расходом материалов, труда и энергии.

Расчеты сопротивления материалов являются базовыми для обеспечения основных требований к деталям и конструкциям.

Основные требования к деталям и конструкциям
и виды расчетов в сопротивлении материалов

Механические свойства материалов

Прочность— способность не разрушаться под нагрузкой.

Жесткость— способность незначительно деформироваться под нагрузкой.

Выносливость — способность длительное время выдерживать переменные нагрузки.

Устойчивость — способность сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

Вязкость — способность воспринимать ударные нагрузки.

Виды расчетов

Расчет на прочность обеспечивает неразрушение конструкции.

Расчет на жесткость обеспечивает деформации конструкции под нагрузкой в пределах допустимых норм.

Расчет на выносливость обеспечивает необходимую долговечность элементов конструкции.

Расчет на устойчивость обеспечивает сохранение необходимой формы равновесия и предотвращает внезапное искривление длинных стержней.

Для обеспечения прочности конструкций, работающих при ударных нагрузках (при ковке, штамповке и подобных случаях), проводятся расчеты на удар.

Основные гипотезы и допущения

Приступая к расчетам конструкции, следует решить, что в данном случае существенно, а что можно отбросить, т. к. решение технической задачи с полным учетом всех свойств реального объекта невозможно.

Допущения о свойствах материалов:

Материалы однородные — в любой точке материалы имеют одинаковые физико-механические свойства.

Материалы представляют сплошную среду — кристаллическое строение и микроскопические дефекты не учитываются.

Материалы изотропны — механические свойства не зависят от направления нагружения.

Материалы обладают идеальной упругостью — полностью восстанавливают форму и размеры после снятия нагрузки.

В реальных материалах эти допущения выполняются лишь отчасти, но принятие таких допущений упрощает расчет. Все упрощения принято компенсировать, введя запас прочности.

Допущения о характере деформации:

Все материалы под нагрузкой деформируются, т. е. меняют форму и размеры.

Характер деформации легко проследить при испытании материалов на растяжение.

Перед испытаниями цилиндрический образец закрепляется в захватах разрывной машины, растягивается и доводится до разрушения. При этом записывается зависимость между приложенным усилием и деформацией. Получают график, называемый диаграммой растяжения. Для примера на рис. 1 представлена диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.

На диаграмме отмечают особые точки:

-от точки 0 до точки 1 -прямая линия (деформация прямо пропорциональна нагрузке);

-от точки 2 до точки 5 деформации быстро нарастают и образец разру-шается, разрушению предшествует появление утончения (шейки) в точке

4.

Рисунок 1.

Если прервать испытания до точки 2, образец вернется к исходным размерам; эта область называется областью упругих деформаций. Упругие деформации полностью исчезают после снятия нагрузки.

При продолжении испытаний после точки 2 образец уже не возвращается к исходным размерам, деформации начинают накапливаться.

При выключении машины в точке А образец несколько сжимается по линии AB, параллельной линии 01. Деформации после точки 2 называются пластическими, они полностью не исчезают; сохранившиеся деформации называются остаточными.

На участке 01 выполняется закон Гука:

В пределах упругости деформации прямо пропорциональны нагрузке.

Считают, что все материалы подчиняются закону Гука.

Поскольку упругие деформации малы по сравнению с геометрическими размерами детали, при расчетах считают, что размеры под нагрузкой не изменяются.

Расчеты ведут используя принцип начальных размеров. При работе конструкции деформации должны оставаться упругими,

К нарушению прочности следует относить и возникновение пластических деформаций. Хотя в практике бывают случаи, когда местные пластические деформации считаются допустимыми.

Классификация нагрузок и элементов конструкции

Классификация нагрузок

Рисунок 2.

Статические нагрузки (рис.2) меняются со временем или меняются очень медленно. При действии статических нагрузок проводится расчет на прочность.

Повторно-переменные нагрузки (рис.2,б)многократно меняют значение или значение и знак. Действие таких нагрузок вызывает усталость металла.

Динамические нагрузки (рис.2,в) меняют свое значение в короткий промежуток времени, они вызывают большие ускорения и силы инерции и могут привести к внезапному разрушению конструкции.

Из теоретической механики известно, что по способу приложения нагрузки могут быть сосредоточенными или распределенными по поверхности.

Реально передача нагрузки между деталями происходит не в точке, а на некоторой площадке, т. е. нагрузка является распределенной.

Однако если площадка контакта пренебрежительно мала по сравнению с размерами детали, силу считают сосредоточенной.

При расчетах реальных деформируемых тел в сопротивлении материалов заменять распределенную нагрузку сосредоточенной не следует.

Аксиомы теоретической механики в сопротивлении материалов используются ограниченно.

Нельзя переносить пару сил в другую точку детали, перемещать сосредоточенную силу вдоль линии действия, нельзя систему сил Заменять равнодействующей при определении перемещений Все вышеперечисленное меняет распределение внутренних сил в конструкции.

Формы элементов конструкции

Все многообразие форм сводится к трем видам по одному признаку.

1. Брус — любое тело, у которого длина значительно больше других размеров.

В зависимости от форм продольной оси и поперечных сечении различают несколько видов брусьев:

— прямой брус постоянного поперечного сечения (рис. 3,а);

Рисунок 3.

—прямой ступенчатый брус (рис. 3,б);

— криволинейный брус (рис.3,в).

2. Пластина — любое тело, у которого толщина значительно меньше других размеров (рис. 4).

Рисунок 4.

3. Массив — тело, у которого три размера одного порядка.

Контрольные вопросы и задания

- Что называется прочностью, жесткостью, устойчивостью?

- По какому принципу классифицируют нагрузки в сопротивлении материалов? К какому виду разрушений приводят повторнопеременные нагрузки?

- Какие нагрузки принято считать сосредоточенными?

- Какое тело называют брусом? Нарисуйте любой брус и укажите ось бруса и его поперечное сечение. Какие тела называют пластинами?

- Что называется деформацией? Какие деформации называют упругими?

- При каких деформациях выполняется закон Гука? Сформулируйте закон Гука?

- Что такое принцип начальных размеров?

- В чем заключается допущение о сплошном строении материалов. Поясните допущение об однородности и изотропности материалов?

Основные положения.

Нагрузки внешние и внутренние, метод сечений

Знать метод сечений, внутренние силовые факторы, составляющие напряжений. Уметь определять виды нагружений и внутренние силовые- факторы впоперечных сечениях.

Элементы конструкции при работе испытывают внешнее воздействие, которое оценивается величиной внешней силы. К внешним силам относят активные силы и реакции опор.

Под действием внешних сил в детали возникают внутренние силы упругости, стремящиеся вернуть телу первоначальную форму и размеры.

Внешние силы должны быть определены методами теоретической механики, а внутренние определяются основным методом сопротивления материалов — методом сечений.

В сопротивлении материалов тела рассматриваются в равновесии. Для решения задач используют уравнения равновесия, полученные в теоретической механике для тела в пространстве.

Используется система координат, связанная с телом. Чаще продольную ось детали обозначают z, начало координат совмещают с левым краем и размещают в центре тяжести сечения.

Метод сечений

Метод сечений заключается в мысленном рассечении тела, плоскостью и рассмотрении равновесия любой из отсеченных частей.

Если все тело находится в равновесии, то и каждая его часть находится в равновесии под действием внешних и внутренних сил. Внутренние силы определяются из уравнений равновесия, составленных для рассматриваемой части тела.

Рассекаем тело поперек плоскостью (рис.5). Рассматриваем правую часть. На нее действуют внешние силы F4;F5;F6и внутренние силы упругости qк, распределенные по сечению. Систему распределенных сил можно заменить главным вектором R0, помещенным в центр тяжести сечения, и суммарным моментом сил M0:

;

Рисунок 5.

Разложим главный вектор R0 по оси, получим три составляющие:

R0 = Nz + Qy + Qx;

где  Nz— продольная сила;

Qx— поперечная сила по оси х;

Qy— поперечная сила по оси у.

Главный момент тоже принято представлять в виде моментов пар сил в трех плоскостях проекции:

Mo = Mx+ My + Mz,

Mx- момент сил относительно Ox; My— момент сил относительно Oy; Mz- момент сил относительно Oz.

Полученные составляющие сил упругости носят название внутренних силовых факторов. Каждый из внутренних силовых факторов вызывает определенную деформацию детали. Внутренние силовые факторы уравновешивают приложенные к этому элементу детали внешние силы. Используя шесть уравнений равновесия, можно получить величину внутренних силовых факторов:

Из приведенных уравнений следует, что:

Nz— продольная сила, равная алгебраической сумме проекций на ось Oz внешних сил, действующих на отсеченную часть бруса; вызывает растяжение или сжатие;

Qx— поперечная сила, равная алгебраической сумме проекций на ось Ox внешних сил, действующих на отсеченную часть;

Qy— поперечная сила, равная алгебраической сумме проекций на ось Oy внешних сил, действующих на отсеченную часть;

силы Qx  и Qy  вызывают сдвиг сечения;

Mz— крутящийся момент, равный алгебраической сумме моментов внешних сил относительно продольной оси Oz; вызывает скручивание бруса;

Mx— изгибающий момент, равный алгебраической сумме моментов внешних сил относительно оси Ох;

My— изгибающий момент, равный алгебраической сумме моментов внешних сил относительно оси Оу;

моменты Mx  и My  вызывают изгиб бруса в соответствующей плоскости.

Напряжения

Метод сечений позволяет определить величину внутреннего силового фактора в сечении, но не дает возможности установить закон распределения внутренних сил по сечению. Для оценки прочности необходимо определить величину силы, приходящуюся на любую точку поперечного сечения.

Величину интенсивности внутренних сил в точке поперечного сечения называют механическим напряжением. Напряжение характеризует величину внутренней силы, приходящейся на единицу площади поперечного сечения.

Рассмотрим брус, к которому приложена внешняя нагрузка (рис.6). C помощью метода сечений рассечем брус поперечной плоскостью, отбросим левую часть и рассмотрим равновесие оставшейся правой части. Выделим на секущей плоскости малую площадку ∆А. На этой площадке действует равнодействующая внутренних сил упругости.

Направление напряжения совпадает с направлением внутренней силы в этом сечении.

Вектор Pcp  называют полным напряжением. Его принято раскладывать на два вектора (рис. 3):	τ— лежащий в площадке сечения и σ — направленный перпендикулярно площадке.

Если вектор р— пространственный, то его раскладывают на три составляющие:

Рисунок 6.

Нормальное напряжение характеризует сопротивление сечения растяжению или сжатию.

Касательное напряжение характеризует сопротивление сечения сдвигу.

Сила N(продольная) вызывает появление нормального напряжения σ. Силы Qxи Qy вызывают появление касательных напряжений τ. Моменты изгибающие Mx и My вызывают появление нормальных напряжений σ, переменных по сечению.

Крутящий момент Mz вызывает сдвиг сечения вокруг продольной оси, поэтому появляются касательные напряжения τ.

Контрольные вопросы и задания:

- Какие силы в сопротивлении материалов считают внешними? Какие силы являются внутренними?

- Какими методами определяют внешние силы? Как называют метод для определения внутренних сил?

- Сформулируйте метод сечений?

- Как в сопротивлении материалов располагают систему координат?

- Что в сопротивлении материалов называют внутренними силовыми факторами? Сколько в общем случае может возникнуть внутренних силовых факторов?

- Запишите систему уравнений, используемую при определении внутренних силовых факторов в сечении?

- Как обозначается и как определяется продольная сила в сечении?	,

- Как обозначаются и как определяются поперечные силы?

- Как обозначаются и определяются изгибающие и крутящий моменты?

- Какие деформации вызываются каждым из внутренних силовых факторов?

- Что называют механическим напряжением?

- Как по отношению к площадке направлены нормальное и касательные напряжения? Как они обозначаются?

- Какие напряжения возникают в поперечном сечении при действии продольных сил?

- Какие напряжения возникают при действии поперечных сил?

Растяжение и сжатие.
Внутренние силовые факторы, напряжения.

Построение эпюр

Иметь представление о продольных силах, о нормальных напряжениях в поперечных сечениях. Знать правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений, закон распределения нормальных напряжений в поперечном сечении бруса. Уметь cтроить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

Растяжение и сжатие

Растяжением или сжатием называют вид нагружения, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор — продольная сила.

Продольные силы меняются по длине бруса. При расчетах после определения величин продольных сил по сечениям строится график — эпюра продольных сил.

Условно назначают знак продольной силы.

Рисунок 7.

Если продольная сила направлена от сечения, то брус растянут. Растяжение считают положительной деформацией (рис. 7,а).

Если продольная сила направлена к сечению, то брус сжат. Сжатие считают отрицательной деформацией (рис. 7, б).

Примеры построения эпюры продольных сил

Рассмотрим брус, нагруженный внешними силами вдоль оси. Брус закреплен в стене (закрепление «заделка») (рис. 8,а).

Делим брус на участки нагружения.

Участком нагружения счита-ют часть бруса между внеш-ними силами.

На представленном рисунке 8 участка нагружения. Восполь-зуемся методом сечении и определим внутренние сило-вые факторы внутри каждого участка.

Расчет начинаем со свободного конца бруса, что бы не определять величины реакций в опорах.

Рисунок 8.

Участок1: ∑Fz = 0;-3F + N1 = 0; N1 = 3F.

Продольная сила положительна, участок 1 растянут.

Участок2: ∑Fz = 0;-3F + 2F + TV2- 0; N2 =-F.

Продольная сила положительна, участок 2 растянут.

Участок3: ∑Fz=0; -3F + 2F + 5F— N3 = 0; N3 = 4F.

Продольная сила отрицательна, участок 3 сжат.Полученное значение N3равно реакции в заделке. Под схемой бруса строим эпюру продольной силы (рис. 9).

Рисунок 9.

Эпюрой продольной силы называется график распределения продольной силы вдоль оси бруса.

Ось эпюры параллельна продольной оси.

Нулевая линия проводится тонкой линией.

Значения сил откладывают от оси, положительные — вверх отрицательные - вниз. В пределах одного участка значение силы не меняется, поэтому эпюра очерчивается отрезками прямых линий, параллельными оси Oz.

Правило контроля: в месте приложения внешней силы на эпюре должен быть скачок на величину приложенной силы.

На эпюре проставляются значения Nz. Величины продольных сил откладывают в заранее выбранном масштабе.

Эпюра по контуру обводится толстой линией и заштриховывается поперек оси. Изучая деформации при растяжении и сжатии, обнаруживаем, что выполняются гипотеза плоских сечений и принцип смягчения граничных условий.

Гипотеза плоских сечений заключается в том, что поперечное сечение бруса, плоское и перпендикулярное продольной оси, после деформации остается плоским и перпендикулярным продольной оси.

Следовательно, продольные внутренние волокна удлиняются одинаково, а внутренние силы упругости распределены по сечению равномерно.

Принцип смягчения граничных условий гласит: в точках тела, удаленных от мест приложения нагрузки, модуль внутренних сил мало зависит от способа закрепления. Поэтому при решении задач не уточняют способ закрепления.

Напряжения при растяжении и сжатии

При растяжении и сжатии в сечении действует только нормальное напряжение.

Напряжения в поперечных сечениях могут рассматриваться как силы, приходящиеся на единицу площади.

Таким образом, направление и знак напряжения в сечении совпадают с направлением и знаком силы в сечении (рис.10).

Исходя из гипотезы плоских сечений, можно

предположить, что напряжения при растяжении и сжатии в пределах каждого сечения не меняются. Поэтому напряжение можно рассчитать по формуле

Рисунок 10.

где Nz— продольная сила в сечении; А — площадь поперечного сечения.

Величина напряжения прямо пропорциональна продольной силе и обратно пропорциональна площади поперечного сечения.

Нормальные напряжения действуют при растяжении от сечения (рис. 11,а), а при сжатии к сечению (рис.11,б).

Размерность (единица измерения) напряжений - Н/м2 (Па), однако это слишком малая единица, и практически напряжения рассчитывают в H/мм2 (МПа):	1 МПа = IO6Па = 1 Н/мм2.

При определении напряжений брус разбивают на участки нагружений, в пределах которых продольные силы не изменяются, и учитывают места изменений площади поперечных сечений.

Рисунок 11 (а,б).

Рассчитывают напряжения по сечениям, и расчет оформляют в виде эпюры нормальных напря-жений. Строится и оформляется такая эпюра так же, как и эпюра продольных сил. Рассмотрим брус, нагруженный внешними силами вдоль оси (рис. 12.).

Обнаруживаем три участка на-гружения и определяем величиины продольных сил.

Участок1: N1 =0.

Внутренние продольные силы равны нулю.

Участок 2: N2 = 2F.Продольная сила на участке положительна.

Участок3: N3=2F - ZF =-F.Продольная сила на участке отрицательна.

Брус — ступенчатый.

Рисунок 12.

C учетом изменений величин площади поперечного сечения участков напряжений больше.

Строим эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Масштабы эпюр могут быть разными и выбираются исходя из удобства построения.

Контрольные вопросы и задания:

- Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении бруса при растяжении и сжатии?

- Как распределяются по сечению силы упругости при растяжении и сжатии? (Использовать гипотезу плоских сечений.)

- Какого характера напряжения возникают в поперечном сечении при растяжении и сжатии: нормальные или касательные?

- Как распределены напряжения по сечению при растяжении и сжатии?

- Запишите формулу для расчета нормальных напряжений при растяжении и сжатии?

- Как назначаются знаки продольной силы и нормального напряжения?

- Что показывает эпюра продольной силы?

- Как изменится величина напряжения, если площадь поперечного сечения возрастет в 4 раза?

- В каких единицах измеряется напряжение?

Растяжение и сжатие.
Продольные и поперечные деформации.

Закон Гука

Иметь представление о продольных и поперечных деформациях и их связи.

Знать закон Гука, зависимости и формулы для расчета напряжений и перемещений.

Уметь проводить расчеты на прочность и жесткость статически определимых брусьев при растяжении и сжатии.

Деформации при растяжении и сжатии

Рассмотрим деформацию бруса под действием продольной силы F(рис. 13.).

Начальные размеры бруса: I0— начальная длина, σо — начальная ширина.

Брус удлиняется на величину ∆l;

∆l— абсолютное удлинение. При растяжении поперечные размеры уменьшаются, ∆a— абсолютное сужение; ∆l>0; ∆a<0.

При сжатии выполняется соотношение ∆l<0; ∆a>0.

Рисунок 13.

В сопротивлении материалов принято рассчитывать деформации в относительных единицах:

, — относительное удлинение;

, — относительное сужение.

Между продольной и поперечной деформациями существует зависимость

,

где  — коэффициент поперечной деформации, или коэффициент Пуассона, -характеризует  пластичность материала.

Закон Гука

В пределах упругих деформаций деформации прямо пропорциональны нагрузке:

F = к∆l,

где F— действующая нагрузка; к — коэффициент.

В современной форме:

;

Получим зависимость σ= Еε, где E— модуль упругости, характеризует жесткость материала.

В пределах упругости нормальные напряжения пропорциональны относительному удлинению.

Значение Eдля сталей в пределах (2÷2,1) • 105МПа.

При прочих равных условиях, чем жестче материал, тем меньше он деформируется:

Формулы для расчета перемещений поперечных
сечений бруса при растяжении и сжатии

Используем известные формулы.

Закон Гука σ= Еε.

Откуда

Относительное удлинение

В результате получим зависимость между нагрузкой, размерами бруса и возникающей деформацией:

,

или

Где  ∆l— абсолютное удлинение, мм;

σ — нормальное напряжение, МПа;

l— начальная длина, мм;

E— модуль упругости материала, МПа;

N— продольная сила, Н;

А — площадь поперечного сечения, мм2;

Произведение AE называют жесткостью сечения.

Выводы

1. Абсолютное удлинение бруса прямо пропорционально величине продольной силы в сечении, длине бруса и обратно пропорционально площади поперечного сечения и модулю упругости.

2. Связь между продольной и поперечной деформациями зависит от свойств материала, связь определяется коэффициентом Пуассона, называемом коэффициентом поперечной деформации.

Коэффициент Пуассона: у стали μ от 0,25 до 0,3; у пробки μ —0: у резины

μ =0,5.

3. Поперечные деформации меньше продольных и редко влияют на работоспособность детали; при необходимости поперечная деформация рассчитывается через продольную.

где ∆a— поперечное сужение, мм; ао — начальный поперечный размер, мм.

4. Закон Гука выполняется в зоне упругих деформаций, которая определяется при испытаниях на растяжение по диаграмме растяжения (рис.14).

При работе пластические деформации не должны возникать, упругие деформации малы по сравнению с геометрическими разме-рами тела. Основные расчеты в сопротивлении материалов проводят-ся в зоне упругих деформаций, где действует закон Гука.

Рисунок 14.

На диаграмме (рис. 14) закон Гука действует от точки0до точки1.

5.Определение деформации бруса под нагрузкой и сравнение ее с допускаемой (не нарушающей работоспособности бруса) называют расчетом на жесткость.

Контрольные вопросы и задания:

- Стальной стержень длиной 1,5 м вытянулся под нагрузкой на 3 мм. Чему равно относительное удлинение? Чему равно относительное сужение? (μ — 0,25.)

- Что характеризует коэффициент поперечной деформации?

- Сформулируйте закон Гука в современной форме при растяжении и сжатии?

- Что характеризует модуль упругости материала? Какова единица измерения модуля упругости?

- Запишите формулы для определения удлинения бруса. Что характеризует произведение AE  и как оно называется?

- Как определяют абсолютное удлинение ступенчатого бруса, нагруженного несколькими силами?

Механические испытания, механические характеристики.
Предельные и допускаемые напряжения

Иметь представление о предельных и допускаемых напряжениях и коэффициенте запаса прочности. Знать диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов, порядок расчетов на прочность.

При выборе материалов для элементов конструкции и расчетов на прочность необходимо знать механические характеристики. Необходимые сведения получают экспериментально при испытаниях на растяжение, сжатие, срез, кручение и изгиб.

Механические характеристики

При построении приведенной диаграммы рассчитываются величины, имеющие условный характер, усилия в каждой из точек делят на величину начальной площади поперечного сечения, хотя в каждый момент идет деформация и площадь образца уменьшается. Приведенная диаграмма растяжения не зависит от абсолютных размеров образца (рис.15.).

Рисунок 15.

Основные характеристики прочности:

предел пропорциональности

предел упругости

предел текучести

предел прочности, или временное сопротивление разрыву,

где A0—— начальная площадь сечения.

Характеристики пластичности материала

δ— максимальное удлинение в момент разрыва

где ∆lmax— максимальное остаточное удлинение;

максимальное сужение при разрыве

где Aш— площадь образца в месте разрыва.

Характеристики пластичности определяют способность материала к деформированию.

Виды диаграмм растяжения

Различные материалы по-разному ведут себя под нагрузкой, характер деформаций и разрушения зависит от типа материалов.

Рисунок 16.

Принято делить материалы по типу их диаграмм растяжения на три группы. К первой группе относят пластичные материалы, эти материалы имеют на диаграмме растяжения площадку текучести (диаграммы первого типа) (рис. 16,а). Ко второй группе относятся хрупкие материалы, эти материалы мало деформируются, разрушаются по хрупкому типу. На диаграмме нет площадки текучести (рис.16,б).

К третьей группе относят материалы, не имеющие площадку текучести, но значительно деформирующиеся под нагрузкой, их называют пластично-хрупкими (рис. 16,в).

Таким образом, хрупкий и пластично-хрупкий материалы не имеют площадки текучести, а в справочниках отсутствует характеристика «предел текучести». По этой особенности их можно узнать.

Пластично-хрупкие материалы значительно деформируются, этого нельзя допустить в работающей конструкции. Поэтому их деформацию обычно ограничивают. Максимально возможная относительная деформация е = 0,2 %. По величине максимально возможной деформации определяется соответствующее нормальное напряжение сг0,2, которое принимают за предельное.

Предельные и допустимые напряжения

Предельным напряжением считают напряжение, при котором в материале возникает опасное состояние (разрушение или опасная деформация).

Для пластичных материалов предельным напряжением считают предел текучести, т. к. возникающие пластические деформации не исчезают после снятия нагрузки:

σпред=σт

Для хрупких материалов, где пластические деформации отсутствуют, а разрушение возникает по хрупкому типу (шейки не образуется), за предельное напряжение принимают предел прочности:

σпред=σв

Для пластично-хрупких материалов предельным напряжением считают напряжение, соответствующее максимальной деформации 0,2% (σ0,2):

σпред=σ0,2

Допускаемое напряжение — максимальное напряжение, при котором материал должен нормально работать.

Допускаемые напряжения получают по предельным с учетом запаса прочности:

где [σ] — допускаемое напряжение; δ— коэффициент запаса прочности; [s] — допускаемый коэффициент запаса прочности.

Примечание. В квадратных скобках принято обозначать допускаемое значение величины.

Допускаемый коэффициент запаса прочности зависит от качества материала, условий работы детали, назначения детали, точности обработки и расчета и т. д.

Он может колебаться от 1,25 для простых деталей до 12,5 для сложных деталей, работающих при переменных нагрузках в условиях ударов и вибраций.

Особенности поведения материалов при испытаниях на сжатие

1.   Пластичные материалы практически одинаково работают при растяжении и сжатии. Механические характеристики при растяжении и сжатии одинаковы.

2.   Хрупкие материалы обычно обладают большей прочностью при сжатии, чем при растяжении: σвр<σвс.

Если допускаемое напряжение при растяжении и сжатии различно, их обозначают [σр] (растяжение), [σс] (сжатие).

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии

Расчеты на прочность ведутся по условиям прочности — неравенствам, выполнение которых гарантирует прочность детали при данных условиях.

Для обеспечения прочности расчетное напряжение не должно превышать допускаемого напряжения:

Расчетное напряжение зависит от нагрузки и размеров поперечного сечения, допускаемое только от материала детали и условий работы.

Существуют три вида расчета на прочность.

1. Проектировочный расчет -задана расчетная схема и нагрузки; материал или размеры детали подбираются:

— определение размеров поперечного сечения:

— подбор материала

по величине σпред можно подобрать марку материала.

2. Проверочный расчет - известны нагрузки, материал, размеры детали; необходимо проверить, обеспечена ли прочность. Проверяется неравенство

3.Определение нагрузочной способности(максимальной нагрузки):

[N] = [σ]А

Контрольные вопросы и задания:

- Какое явление называют текучестью?

- Что такое «шейка», в какой точке диаграммы растяжения она

- образуется?

- Почему полученные при испытаниях механические характеристики носят условный характер?

- Перечислите характеристики прочности?

- Перечислите характеристики пластичности?

- В чем разница между диаграммой растяжения, вычерченной автоматически, и приведенной диаграммой растяжения?

- Какая из механических характеристик выбирается в качестве предельного напряжения для пластичных и хрупких материалов?

- В чем различие между предельным и допускаемым напряжениями?

- Запишите условие прочности при растяжении и сжатии. Отличаются ли условия прочности при расчете на растяжение и расчете на сжатие?

Практические расчеты на срез и смятие. Основные предпосылки расчетов и расчетные формулы

Иметь представление об основных предпосылках и условностях расчетов о деталях, работающих на срез и смятие. Знать внутренние силовые факторы, напряжения и деформации при сдвиге и смятии, условия прочности. Уметь определять площади среза и смятия.

Детали соединений (болты, штифты, шпонки, заклепки) работают так, что можно учитывать только один внутренний силовой фактор — поперечную силу. Такие детали рассчитываются на сдвиг.

Сдвиг (срез)

Сдвигом называется нагружение, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор — поперечная сила.

Рассмотрим брус, на который действуют равные по величине, противоположно направленные, перпендикулярные продоль-ной оси силы (рис. 17.).

Применим метод сечений и определим внутренние силы упругости из условия равновесия каждой из частей бруса:

∑Fу = O; F-Q = 0; F = Q, где Q— поперечная сила. Естественно считать, что она вызовет появление только касательных напряжений τ.

Рассмотрим напряженное состояние в точке В поперечного сечения.

Выделим элемент в виде бесконечно малого параллелепипеда, к граням которого приложены напряжения (рис. 18.).

Рисунок  17.

Рисунок  18.

Исходя из условия равновесия точки В, внутри бруса при возникновении касательного напряжения τ на правой вертикальной площадке такое же напряжение должно возникнуть и на левой площадке. Они образуют пару сил. На горизонтальных площадках возникнут такие же напряжения, образующие такую же пару обратного направления (рис. 19.).

Такое напряженное состояние называется чистым сдвигом. Здесь действует закон парности касательных напряжений:

При сдвиге в окрестностях точки на взаимно перпендикулярных площадках возникают равные по величине касательные напряжения, направленные на соседних площадках либо от ребра, либо к ребру

(рис. 19,а).

а)                                               б)

Рисунок 19.

В результате площадки сдвигаются на угол γ, называемый углом сдвига.

При сдвиге выполняется закон Гука, который в данном случае записывается следующим образом: τ= Gγ.

Здесь τ — напряжение; G— модуль упругости сдвига; γ— угол

сдвига.

При отсутствии специальных испытаний Gможно рассчитать по формуле:

G = 0,4E, E— модуль упругости при растяжении.

[G] = МПа.

Расчет деталей на сдвиг носит условный характер.

Для упрощения расчетов принимается ряд допущений:

- при расчете на сдвиг изгиб деталей не учитывается, хотя силы, действующие на деталь, образуют пару;

- при расчете считаем, что силы упругости распределены по сечению равномерно;

- если для передачи нагрузки используют несколько деталей, считаем, что внешняя сила распределяется между ними равномерно, откуда формула для расчета напряжений имеет вид:

где тс — касательное напряжение; Q— поперечная сила; Ac— площадь сдвига; F—- внешняя сдвигающая сила; z— количество деталей.

Условие прочности при сдвиге (срезе)

[тс] — допускаемое напряжение сдвига, обычно его определяют по формуле

[тс] = (0,25÷0,35)σт.

При разрушении деталь перерезается поперек. Разрушение детали под действием поперечной силы называют срезом.

Смятие

Довольно часто одновременно со сдвигом происходит смятие боковой поверхности в месте контакта в результате передачи нагрузки от одной поверхности к другой. При этом на поверхности возникают сжимающие напряжения, называемые напряжениями смятия, σсм.

Расчет также носит условный характер. Допущения подобны принятым при расчете на сдвиг (см. выше), однако при расчете боковой цилиндрической поверхности напряжения по поверхности распределены не равномерно, поэтому расчет проводят для наиболее нагруженной точки (на рис. 20,а). Для этого вместо боковой поверхности цилиндра в расчете используют плоскую поверхность, проходящую через диаметр. На рис.20 показана примерная схема передачи давления на стержень заклепки.

Таким образом, условие прочности при смятии можно выразить соотношением

Acm = dδ,гдеd— диаметр окружности сечения; δ— наименьшая высота соединяемых пластин; Acm— расчетная площадь смятия;

допускаемое напряжение смятия: [σCM] = (0,35	÷ 0,4)σт;

F— сила взаимодействия между деталями.

Рисунок 20.

Контрольные вопросы и задания:

- Какие внутренние силовые факторы возникают при сдвиге и смятии?

- Сформулируйте закон парности касательных напряжений?

- Как обозначается деформация при сдвиге?

- Запишите закон Гука при сдвиге?

- Какой физический смысл у модуля упругости?

- Укажите единицы измерения напряжений сдвига и смятия и модуля упругости?

- Как учесть количество деталей, использованных для передачи нагрузки при расчетах на сдвиг и смятие?

- Запишите условия прочности на сдвиг и смятие?

- Почему при расчете на смятие цилиндрических деталей вместо боковой цилиндрической поверхности подставляют плоскость, проходящую через диаметр?

- Чем отличается расчет на прочность при сдвиге односрезной заклепки от двухсрезной?

Геометрические характеристики

плоских сечений

Иметь представление о физическом смысле и порядке определения осевых, центробежных и полярных моментов инерции, о главных центральных осях и главных центральных моментах инерции. Знать формулы моментов инерции простейших сечений, способы вычисления моментов инерции при параллельном переносе осей.

При растяжении, сжатии, смятии и сдвиге деталь сопротивляется деформации всем сечением одинаково. Здесь геометрической характеристикой сечения является площадь.

При кручении и изгибе сечение сопротивляется деформации не одинаково, при расчетах напряжений появляются другие геометрические характеристики сечения, влияющие на сопротивления сечения деформированию.

Статический момент площади сечения

Рассмотрим произвольное сечение (рис.21).

Если разбить сечение на бесконечно малые площадки dA и умножить каждую площадку на расстояние до оси координат и проинтегрировать полученное выражение, получим статический момент площади сечения:

Рисунок  21.

Для симметричного сечения статические моменты каждой половины площади равны по величине и имеют разный знак. Следовательно, статический момент относительно оси симметрии равен нулю.

Статический момент используется при определении положения центра тяжести сечения:

Формулы для определения положения центра тяжести можно записать в виде

Центробежный момент инерции

Центробежным моментом инерции сечения называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на обе координаты:

Центробежный момент инерции может быть положительным, отрицательным и равным нулю. Центробежный момент инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести сечения, равен нулю.

Оси, относительно которых центробежный момент равен нулю, называются главными. Главные оси, проходящие через центр тяжести, называют главными центральными осями сечения.

Осевые моменты инерции

Осевым моментом инерции сечения относительно некоторой оси, лежащей в этой же плоскости, называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на квадрат их расстояния до этой оси:

Полярный момент инерции сечения

Полярным моментом инерции сечения относительно некоторой точки (полюса) называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на квадрат их расстояния до этой точки:

где р — расстояние до полюса (центра поворота) (рис.21.).

Поскольку р2= х2+ у2, получим: полярный момент инерции сечения равен сумме осевых:

Осевые моменты инерции характеризуют сопротивление сечения повороту относительно соответствующей оси.

Полярный момент инерция характеризует сопротивление сечения повороту вокруг полюса (начала координат). Единицы измерения моментов инерции: м4; см4; мм4.

Моменты инерции простейших сечений

Осевые моменты инерции прямоугольника (рис.22)

Представим прямоугольник высотой hи шириной bв виде сечения, составленного из бесконечно тонких полос. Запишем площадь такой полосы bdy = dA.

Рисунок 22.

Подставим в

формулу осевого момента инерции относительно оси Ох:

По аналогии, если разбить прямоугольник на вертикальные полосы, рассчитать площади полос и подставить в формулу для осевого момента инерции относительно оси Oy, получим:

Очевидно, что при h>b сопротивление повороту относительно оси Ox больше, чем относительно Oy.

Для квадрата:	h =b;

Полярный момент инерции круга

Для круга вначале вычисляют полярный момент инерции, затем — осевые.

Представим круг в виде совокупности бесконечно тонких колец (рис. 23).

Площадь каждого кольца можно рассчитать как площадь прямоугольника с длинной стороной, равной длине соответствующей окружности, и высотой, равной толщине кольца: dA— 2πpdp.

Подставим это выражение для площади в формулу для полярного момента инерции:                                   Рисунок 23.

Получим формулу для расчета полярного момента инерции круга:

Подобным же образом можно получить формулу для расчета полярного момента инерции кольца:

где d— наружный диаметр кольца; dBH— внутренний диаметр кольца.

Если обозначить dBH/d= с, то

Осевые моменты инерции круга и кольца

Используя известную связь между осевыми и полярным моментами инерции, получим:

Моменты инерции относительно параллельных осей

Оси Oxо и Oxпараллельны (рис.24).

При параллельном переносе прямоугольной системы осей у0Ох0 в новое положение уоОх значения моментов инерции Jx, Jy  заданного сечения меняются. Задается формула перехода без вывода.

Рисунок 24.

здесь Jx— момент инерции относительно оси Ох;

Jxq— момент инерции относительно осиOx0;

А — площадь сечения;

а — расстояние между осями Oxи Oxо.

Главные оси и главные моменты инерции

Главные оси — это оси, относительно которых осевые моменты инерции принимают экстремальные значения: минимальный и максимальный.

Главные центральные моменты инерции рассчитываются относительно главных осей, проходящих через центр тяжести.

Контрольные вопросы и задания:

- Диаметр сплошного вала увеличили в 2раза. Во сколько раз увеличатся осевые моменты инерции?

- Осевые моменты сечения равны соответственно Jx = 2,5 мм и Jy =6,5 мм. Определите полярный момент сечения?

- Осевой момент инерции кольца относительно оси Ox Jx = 4 см4?

Кручение.

Внутренние силовые факторы
при кручении.

Построение эпюр крутящих моментов

Иметь представление о деформациях при кручении, о внутренних силовых факторах при кручении. Уметь строить эпюры крутящих моментов.

Деформации при кручении

Кручение круглого бруса происходит при нагружении его парами сил с моментами в плоскостях, перпендикулярных продольной оси. При этом образующие бруса искривляются и разворачиваются на угол γ, называемый углом сдвига (угол поворота образующей). Поперечные сечения разворачиваются на уголφ,называемый углом закручивания (угол поворота сечения, рис.25.).

Длина бруса и размеры поперечного сечения при кручении не изменяются.

Рисунок 25.

Связь между угловыми деформациями определяется соотношением

l— длина бруса; R— радиус сечения.

Длина бруса значительно больше радиуса сечения, следовательно, φ » γ.

Угловые деформации при кручении рассчитываются в радианах.

Гипотезы при кручении

- Выполняется гипотеза плоских сечений: поперечное сечение бруса, плоское и перпендикулярное продольной оси, после деформации остается плоским и перпендикулярным продольной оси.

- Радиус, проведенный из центра поперечного сечения бруса, после деформации остается прямой линией (не искривляется).

- Расстояние между поперечными сечениями после деформации не меняется. Ось бруса не искривляется, диаметры поперечных сечений не меняются.

Внутренние силовые факторы при кручении

Кручением называется нагружение, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор — крутящий момент.

Внешними нагрузками также являются две противоположно направленные пары сил.

Эпюры крутящих моментов

Крутящие моменты могут меняться вдоль оси бруса. После определения величин моментов по сечениям строим график-эпюру крутящих моментов вдоль оси бруса.

Крутящий момент считаем положительным, если моменты внешних пар сил направлены по часовой стрелке, в этом случае момент внутренних сил упругости направлен против часовой стрелки (рис. 26.).

Порядок построения эпюры моментов аналогичен построению эпюр продольных сил. Ось эпюры параллельна оси бруса, значения моментов откладывают от оси вверх или вниз, масштаб построения выдерживать обязательно.

Рисунок 26.

Контрольные вопросы и задания:

- Какие деформации возникают при кручении?

- Какие гипотезы выполняются при деформации кручения?

- Изменяются ли длина и диаметр вала после скручивания?

- Какие внутренние силовые факторы возникают при кручении?

- Что такое рациональное расположение колес на валу?

- Для заданного вала (рис 6) выбрать соответствующую эпюру крутящих моментов (а, б, в), m1 = 40H*м; m2= 180H*м; mo = 280 H* м?

Кручение.

Напряжения и деформации
при кручении

Иметь представление о напряжении и деформациях при кручении, о моменте сопротивления при кручении. Знать формулы для расчета напряжений в точке поперечного сечения, закон Гука при кручении.

Напряжения при кручении

Проводим на поверхности бруса сетку из продольных и поперечных линий и рассмотрим рисунок, образовавшийся на поверхности после деформации (рис.27,а). Поперечные окружности, оставаясь плоскими, поворачиваются на угол φ, продольные линии искривляются, прямоугольники превращаются в параллелограммы. Рассмотрим элемент бруса 1234 после деформации.

Рисунок 27.

При выводе формул используем закон Гука при сдвиге и гипотезу плоских сечений и неискривления радиусов поперечных сечений.

При кручении возникает напряженное состояние, называемое «чистый сдвиг» (рис.27,6).

При сдвиге на боковой поверхности элемента 1234 возникают касательные напряжения, равные по величине (рис.27,в), элемент деформируется (рис.27,1г).

Материал подчиняется закону Гука. Касательное напряжение пропорционально углу сдвига.

Закон Гука при сдвиге τ= Gγ,

G— модуль упругости при сдвиге, Н/мм2; γ— угол сдвига, рад.

Напряжение в любой точке поперечного сечения

Рассмотрим поперечное сечение круглого бруса. Под действием внешнего момента в каждой точке поперечного сечения возникают силы упругости dQ

(рис. 28.).

dQ = τdA,

Рисунок 28.

где τ — касательное напряжение; dA- элементарная площадка.

В силу симметрии сечения силы dQ  образуют пары.

Элементарный момент силы dQ  относительно центра круга

dm = pdQ,

где р — расстояние от точки до центра круга.

Суммарный момент сил упругости получаем сложением (интегрированием)

элементарных моментов:

После преобразования получим формулу для определения напряжений в точке поперечного сечения:

При р= 0,тк= 0; касательное напряжение при кручении пропорционально расстоянию от точки до центра сечения. Полученный интеграл Jv называется полярным моментом инерции сечения. Jv является геометрической характеристикой сечения при кручении. Она характеризует сопротивление сечения скручиванию.

Анализ полученной формулы для Jv показывает, что слои, расположенные дальше от центра, испытывают большие напряжения.

Эпюра распределения касательных напряжений при кручении(рис. 29.)

Mk— крутящий момент в сечении;

pв — расстояние от точки В до центра;

τв — напряжение в точке В;

τmax— максимальное напряжение.                    Рисунок 29.

Максимальные напряжения при кручении

Из формулы для определения напряжений и эпюры распределения касательных напряжений при кручении видно, что максимальные напряжения возникают на поверхности.

Определим максимальное напряжение, учитывая, что pmах= = d/2, где d— диаметр бруса круглого сечения.

Для круглого сечения полярный момент инерции рассчитывается по формуле

Максимальное напряжение возникает на поверхности, поэтому имеем

Обычно Jр/pmах обозначают Wp  и называют моментом сопротивления при кручении, или полярным моментом сопротивления сечения

Таким образом, для расчета максимального напряжения на поверхности круглого бруса получаем формулу

где [тк] — допускаемое напряжение кручения.

Виды расчетов на прочность

Существует три вида расчетов на прочность:

- Проектировочный расчет— определяется диаметр бруса (вала) в опасном сечении:

- Проверочный расчет— проверяется выполнение условия прочности

- Определение нагрузочной способности(максимального крутящего момента)

Расчет на жесткость

При расчете на жесткость определяется деформация и сравнивается с допускаемой. Рассмотрим деформацию круглого бруса над действием внешней пары сил с моментом m (рис.30.).

Закон Гука имеет вид τк= Gγ.

Подставим выражение для γ, получим

Рисунок 30.

Произведение GJp  называют жесткостью сечения.

Обычно рассчитывается угол закручивания, приходящийся на один метр длины бруса (вала) φо.

Условие жесткости при кручении можно записать в виде

где φо— относительный угол закручивания, φо— φ/l

[φо] =1град/м = 0,02рад/м — допускаемый относительный угол закручивания.

Контрольные вопросы и задания:

- Как называется напряженное состояние, возникающее при кручении круглого бруса (вала)?

- Напишите закон Гука при сдвиге?

- Чему равен модуль упругости материала при кручении для стали? В каких единицах он измеряется?

- Какая связь между углом сдвига и углом закручивания?

- Как распределяется касательное напряжение при кручении? Чему равно напряжение в центре круглого поперечного сечения?

- Напишите формулу для расчета напряжения в любой точке поперечного сечения?

- Что такое полярный момент инерции? Какой физический смысл имеет эта величина? В каких единицах измеряется?

Напишите формулу для расчета полярного момента инерции для круга?

- Напишите формулу для расчета напряжения на поверхности вала при кручении. Как изменится напряжение, если диаметр вала увеличится в два раза?

- Почему для деталей, работающих на кручение, выбирают круглое поперечное сечение?

- В чем заключается расчет на прочность?

- В чем заключается расчет на жесткость?

Изгиб.

Классификация видов изгиба.
Внутренние силовые факторы при изгибе

Иметь представление о видах изгиба и внутренних силовых факторах.

Знать методы для определения внутренних силовых факторов и уметь ими пользоваться для определения внутренних силовых факторов при прямом изгибе.

Основные определения

Изгибом называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении бруса возникает внутренний силовой фактор —

изгибающий момент.

Брус, работающий на изгиб, называют балкой.

Изображен брус, закреплен-ный справа (защемление), нагруженный внешними си-лами и моментом (рис. 1).

Плоскость, в которой распо-ложены внешние силы и моменты, называют силовой плоскостью.

Если все силы лежат в одной плоскости, изгиб на-зывают  плоским.

Плоскость, проходящая че-рез продольную ось бруса и одну из главных централь-ных осей его поперечного сечения, называется главной

плоскостью бруса.

Рисунок  31.

Если силовая плоскость совпадает с главной плоскостью бруса, изгиб называют прямым (рис.31).

Если силовая плоскость не проходит через главную плоскость бруса, изгиб называют косым изгибом (рис.32).

Рисунок 32.

Принятые  знаки поперечных сил и изгибающих моментов

Знаки поперечных сил

Знаки изгибающих моментов

Поперечная сила в сечении считается положительной, если она стремится развернуть сечение по часовой стрелке (рис.33,а), если против, -отрицательно (рис.33,6).

Рисунок 33.

Знаки изгибающих моментов

Если действующие на участке внешние силы стремятся изогнуть балку выпуклостъю вниз, то изгибающий момент считается положительным

(рис.34,а), если наоборот — отрицательным (рис.34,6).

Рисунок 34.

Выводы:

При чистом изгибе в поперечном сечении балки возникает только изгибающий момент, постоянный по величине.

При поперечном изгибе в сечении возникает изгибающий момент и поперечная сила.

Изгибающий момент в произвольном сечении балки численно равен алгебраической сумме моментов всех внешних сил, приложенных к отсеченной части, относительно рассматриваемого сечения.

Поперечная сила в произвольном сечении балки численно равна алгебраической сумме проекций всех внешних сил, действующих на отсеченной части на соответствующую ось.

Дифференциальные зависимости при прямом поперечном изгибе

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов существенно упрощается при использовании дифференциальных зависимостей между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью равномерно распределенной нагрузки (теорема Журавского):

Поперечная сила равна производной от изгибающего момента по длине балки:

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки равна производной от поперечной силы по длине балки:

Из выше указанного следует:

Контрольные вопросы:

- Какую плоскость называют силовой?

- Какой изгиб называют прямым? Что такое косой изгиб?

- Какие силовые факторы возникают в сечении балки при чистом изгибе?

- Какие силовые факторы возникают в сечении при поперечном изгибе?

- Определите реакцию в опоре В?

Рисунок 35.

- Определите величину поперечной силы и изгибающего момента в сечении С, использовав схему балки (рис. 35)?

- Определите участок чистого изгиба (рис.36)?

Рисунок 36.

Изгиб.

Нормальные напряжения при изгибе.
Расчеты на прочность

Знать распределение нормальных напряжений по сечению балки при чистом изгибе, расчетные формулы и условия прочности.

Уметь выполнять проектировочные и проверочные расчеты на прочность, выбирать рациональные формы поперечных сечений.

Деформации при чистом изгибе

При чистом изгибе в сечении возникает только один внутренний силовой фактор — изгибающий момент.

Рассмотрим деформацию бруса, нагруженного внешней парой сил с моментом m (рис. 37,а).

При чистом изгибе выполняются гипотезы плоских сечений и не надавливаемости слоев.

Сечения бруса, плоские и перпендикулярные продольной оси, после деформации остаются плоскими и перпендикулярными продольной оси.

Продольные волокна не давят друг на друга, поэтому слои испытывают простое растя-жение или сжатие.

Действуют только нормальные напряжения.

Поперечные размеры сечений не меняются.

Продольная ось бруса после деформации изгиба искривляется и образует дугу окружности радиуса p (рис.37,б). Материал подчиняется закону Гука.

Рисунок 37,а.

Рисунок   37,б.

Можно заметить, что слои, расположенные выше продольной  оси, растянуты, расположенные ниже оси — сжаты (рис.37,б). Так как деформации по высоте сечения меняются непрерывно, имеется слой, в котором нормальные напряжения σ равны нулю; такой слой называют нейтральным слоем (НС). Доказано, нейтральный слой проходит через центр тяжести сечения; р — радиус кривизны нейтрального слоя.

Рассмотрим деформацию слоя, расположенного на расстоянии у от нейтральной оси (участок AB).

Длина участка до деформации равна длине нейтральной оси:

I0 = рdφ.

Относительное удлинение

Относительное удлинение прямо пропорционально расстоянию слоя до нейтральной оси.

Используем закон Гука при растяжении: .

Получим зависимость нормального напряжения при изгибе от положения слоя:

Формула для расчета нормальных напряжений

при изгибе

Рассмотрим изогнутый участок бруса dz  (рис.38).

dN— элементарная продольная сила в точке сечения;

dA— площадь элементарной площад-ки;

dm— элементарный момент, образо-ванный силой относительно нейтрального слоя.

Рисунок 38.

Суммарный изгибающий момент сил упругости в сечении

После ряда преобразований получим формулу для определения нормальных напряжений в любом слое поперечного сечения бруса:

где  Jx— геометрическая характеристика сечения при изгибе.

Эпюра распределения нормальных напряжений при изгибе изображена на рис. 39.

По эпюре распределения нормальных напряжений видно, что максимальное напряжение возникает на поверхности.

Подставим в формулу напряжения значение y=ymax

Рисунок  39.

Получим:

Отношение принято обозначать

Эта величина называется моментом сопротивления сечения при изгибе, или осевым моментом сопротивления.

Размерность — мм3.

Wx  характеризует влияние формы и размеров сечения на прочность при изгибе.

Напряжение на поверхности

Рациональные сечения при изгибе

Определим рациональные сечения при изгибе, для этого сравним моменты сопротивления простейших сечений.

Осевой момент инерции прямоугольника (рис.40) равен

Рисунок 40.

Осевой момент сопротивления прямоугольника:

Сравним сопротивление изгибу двух прямоугольных сечений (рис.41).

Рисунок  41.

Осевой момент инерции круга равен:

Рисунок 42.

Все необходимые расчетные данные (площади, моменты инерции и сопротивления) стандартных сечений приводятся в таблицах стандартов .Для материалов, одинаково работающих на растяжение и сжатие, выбирают сечения, симметричные относительно оси, вокруг которой совершается изгиб.

Расчет на прочность при изгибе

Рассчитать на прочность - это значит определить напряжение и сравнить его с допустимым.

Условие прочности при изгибе:

где [σи] — допускаемое напряжение.

По этому неравенству проводят проверочные расчеты после окончания конструирования балки.

Для балок из хрупких материалов расчеты ведут по растянутой и сжатой зоне одновременно (рис. 43.).

Рисунок 43.

При проектировочном расчете определяют потребные размеры поперечных сечений балки или подбирают материал.

Схема нагружения и действующие нагрузки известны.

По условию прочности можно определить нагрузочную способность балки [МИ] = Wp[σ].

Контрольные вопросы и задания:

1. Напишите формулу для определения нормального напряжения при изгибе в любой точке поперечного сечения?

2.Нормальное напряжение в точке В поперечного сечения 120 МПа. Определите напряжение в точке C(рис. 44.)?

Рисунок 44.

3. В каком случае (рис. 45.) балка выдержит большую нагрузку?

Рисунок 45.

4.Напишите формулы для определения момента инерции и момента сопротивления для прямоугольника. Что характеризуют эти величины?  Укажите единицы измерения этих величин?

5. Напишите условие прочности при изгибе?

6. Определите изгибающий момент в точке В (рис.46.), используя метод характерных точек?

Рисунок 46.

7.Подберите размеры поперечного сечения балки в виде швеллера.  Максимальный изгибающий момент 15 кН*м; допускаемое напряжение материала балки 160 МПа.

Понятие о касательных напряжениях
при изгибе. Линейные и угловые перемещения
при изгибе, их определение

Иметь представление о касательных напряжениях при изгибе, об упругой линии балки, о деформациях при изгибе и методах определения линейных и угловых перемещений. Знать один из методов определения линейных и угловых перемещений.

Поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы.

Напряжения

Рассмотрим изгиб балки, защемленной справа и нагруженной сосредоточенной силой  F(рис. 47.).

Рисунок 47.

В поперечном сечении возникает изгибающий момент, меняющийся по длине балки, и постоянная поперечная сила Q.

Рассмотрим участок балки длиной dz (рис. 47,б).

Изгибающий момент, как известно, является равнодействующим элементарных моментов, возникающих в результате действия продольных сил упругости. Связь между нормальными напряжениями в точках поперечного сечения и изгибающим моментом уже рассматривалась:

Поперечная сила представляет собой равнодействующую касательных сил упругости, возникающих в поперечных сечениях (рис.47,в), и связана с касательными напряжениями зависимостью

В силу парности касательных напряжений в продольных сечениях балок, параллельных нейтральному слою, возникают такие же по величине касательные напряжения (рис.47, г).

Появление касательных напряжений в продольных слоях балок подтверждается следующим опытом. Рассмотрим поперечный изгиб двух балок, одна — цельная, другая — составленная из нескольких положенных друг на друга слоев (рис. 48). Цельная балка изогнется (рис.48,а), брусья второй балки сдвинутся (рис.48,б). Каждый из брусьев деформируется независимо. В цельной балке сдвигу слоев препятствуют возникающие касательные напряжения.

Рисунок 48.

На поверхности касательные напряжения равны нулю. Формула для расчета касательных напряжений для балки квадратного сечения была получена в 1855 году русским инженером Д. И. Журавским,

где Qy— поперечная сила в сечении; Sx— статический момент отсеченной части относительно оси х, Aoтс— площадь поперечного сечения отсеченной части (рис.49.); Jx— момент инерции сечения; в— ширина балки.

Рисунок 49.

Наибольшее значение касательного напряжения достигается на нейтральной оси:

А — площадь сечения.

Максимальное напряжение при поперечном изгибе в полтора раза больше среднего значения

Обнаруживается, что максимальные нормальные напряжения в сечении не совпадают с максимальными касательными

(рис.50).

Для длинных балок расчет проводят только по нормальным напряжениям, т.к. касательные здесь незначительны.

Рисунок 50.

Для коротких балок, нагруженных значительными поперечными силами вблизи опор, проводят расчет по касательным напряжениям. Однако для тонкостенных профилей (двутавр, швеллер) необходимо проверять прочность балки в точках, где полка сочленяется со стенкой. Здесь и нормальные, и касательные напряжения значительны (рис. 50.).

Понятия о линейных и угловых перемещениях

при изгибе

Под действием поперечных нагрузок продольная ось искривляется.

(рис.51.). Если материал подчиняется закону Гука, после снятия нагрузок брус выпрямляется, поэтому изогнутую ось бруса называют упругой линией. По форме упругой линии балки можно судить о перемещениях при изгибе.

При прямом поперечном изгибе бруса его ось, искривляясь, остается в силовой плоскости. В результате деформации бруса каждое из его поперечных сечений получает вертикальное и горизонтальное перемещение, а само сечение поворачивается на некоторый угол θ.

Деформации должны иметь упругий характер, они достаточно малы.

Рисунок 51.

В этом случае горизонтальные перемещения сечений ничтожно малы и не учитываются. Рассматривают вертикальные перемещения центра тяжести сечения, называемые прогибами (у). Максимальные прогибы обозначают f= ymax. Для обеспечения нормальной работы устанавливаемого на балках оборудования проводят расчет на жесткость.

Условие жесткости выражается неравенством

где f — максимальный расчетный прогиб балки; [f] — допускаемый прогиб.

Иногда проверяется угол поворота сечения θ< [θ].

Допускаемый прогиб невелик: от 1/200 до 1/1000 пролета балки; допускаемый угол поворота 1*10-3рад.

Существует несколько методов определения перемещений сечений при изгибе. Один из них основан на дифференцировании уравнения упругой линии, более рациональный способ — использование интегралов Мора. Метод Мора — универсальный способ определения линейных и угловых перемещений в любых системах.

Для облегчения расчетов на жесткость можно использовать формулы прогибов и углов поворота сечений балок для простейших случаев нагружений. Наиболее распространенные случаи нагружения и расчетные формулы приведены в таблице.

При решении используем принцип независимости действия сил. Заданный случай нагружения делится на составляющие, для которых прогибы рассчитываются по известным табличным формулам, результаты расчетов суммируются.

Ограничение угла поворота вводится для обеспечения нормальной работы подшипников скольжения и роликовых подшипников.

В этом случае проверяется дополнительное условие жесткости:

Формулы для определения прогибов и углов поворота сечений балок приведены в таблице 1

Таблица 1

Контрольные вопросы и задания:

1.Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении балки при чистом и поперечном изгибах?

2.Почему при поперечном изгибе в продольных сечениях балки возникают касательные напряжения?

3.Каким опытом можно подтвердить возникновение касательных напряжений в продольных сечениях балки?

4.В какой точке поперечного сечения (рис.52.) касательные напряжения при поперечном изгибе максимальны?

Варианты ответов:

1. А.2. В.3. С. 4. D.

5.Выберите верную эпюру распределения нормальных напряжений при изгибе (рис. 53.).

Напишите формулу для расчета нормальных напряжений при изгибе.

Изгибающий момент действует в вертикальной плоскости.   Рисунок 53.

- Как изменится максимальное нормальное напряжение в сечении

(рис. 54,а), если балку прямоугольного сечения положить плашмя (рис. 54,б)? б = 20 мм; h= 100 мм.

7. Во сколько раз увеличится прогиб балки, если распределенную по всей длине нагрузку заменить сосредоточенной, приложенной в середине пролета? Использовать формулы для определения прогибов, приведенные в таблице 1.

Рисунок 54.

Сочетание основных деформаций.
Гипотезы прочности

Иметь представление о напряженном состоянии в точке упругого тела, о теории предельных напряженных состояний, об эквивалентном напря-женном состоянии, о гипотезах прочности. Знать формулы для эквивалентных напряжений по гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения.

Напряженное состояние в точке

Напряженное состояние в точке характеризуется нормальными и касательными напряжениями, возникающими на всех площадках (сечениях), проходящих через данную точку. Обычно достаточно определить напряжения на трех взаимно перпендикулярных площадках, проходящих через рассматриваемую точку. Точку принято изображать в виде маленького элемента в форме параллелепипеда (рис. 55.).

Положения теории напряженного состояния:

1. Напряженное состояние в данной точке полностью определено, если известны напряжения по любым трем взаимно перпендикулярным площадкам.

2. Среди множества площадок, которые можно провести через данную точку, есть три такие взаимно перпендикулярные площадки, на которых отсутствуют касательные напряжения, эти площадки называются главными, а нормальные напряжения, возникающие на них, называются главными напряжениями: σ1,σ2, σ3)	(рис.55.).

Одно из этих напряжений — максимально, одно — минимально. Максимальное обозначают σ1, минимальное — σ3.

Классификация видов напряженного состояния производится по главным напряжениям:

- если все три главных напряжения не равны нулю, то напряженное состояние называют объемным (трехосным) (рис.55, а);

- если одно из главных напряжений равно нулю, напряженное состояние называют плоским (двухосным) (рис. 55,6);

- если два из главных напряжений (σ2 = 0) противоположны по знаку, напряженное состояние называют упрощенным плоским состоянием;

-  если лишь одно из главных напряжений не равно нулю, напряженное состояние линейное (рис.55,в).

Рисунок 55.

Понятие о сложном деформированном состоянии

Совокупность деформаций, возникающих по различным направлениям и в различных плоскостях, проходящих через точку, определяют деформированное состояние в этой точке. Сложное деформированное состояние возникает, если деталь одновременно подвергается нескольким простейшим нагружениям. Такие состояния возникают в заклепочных соединениях (срез и смятие), в болтовых соединениях (растяжение и скручивание), при поперечном изгибе бруса (изгиб и сдвиг).

Часто одним из нагружений (незначительным) пренебрегают.

Например, длинные балки рассчитывают только на изгиб.

В ряде случаев нормальные и касательные напряжения, возникающие в детали, имеют одинаковый порядок и ими нельзя пренебрегать. Тогда расчет проводят при сложном деформированном состоянии.

Сложность расчета заключается в отсутствии экспериментальных данных о предельных напряжениях, т. к. провести испытания из-за множества вариантов нагружения практически невозможно.

Для упрощения расчетов в этом случае применяют теории прочности. Смысл теорий заключается в замене реального сложного деформированного состояния равноопасным простым.

Опасное состояние может быть вызвано различными факторами: нормальные напряжения могут достигнуть предела текучести или предела прочности, касательные напряжения могут достигнуть опасного значения или накопленная энергия деформирования может стать слишком большой и вызвать разрушение.

Универсального критерия, позволяющего рассчитать предельное состояние для любого материала, нет. Разработано несколько различных гипотез предельных состояний, при расчетах используют наиболее подходящую гипотезу. Расчеты по гипотезам прочности позволяют избегать дорогостоящих испытаний конструкции.

В настоящее время для расчета валов при совместном действии изгиба и кручения используют только третью и пятую теории прочности.

Сравнение разнотипных состояний производится с помощью эквивалентного (простого) напряженного состояния. Обычно сложное напряженное состояние заменяют простым растяжением (рис. 56,а.).

Расчетное напряжение, соответствующее выбранному одноосному растяжению, называют эквивалентным напряжением (рис. 56,б.).

Рисунок 56.

Полученное расчетным путем эквивалентное напряжение для точки сравнивают с предельным (рис. 56,в).

Напряженное состояние в точке равноопасно эквивалентному напряженному состоянию. Условие прочности получим, сопоставив эквивалентное напряжение с предельным, полученным экспериментально для выбранного материала: допускаемый запас прочности.

Как известно, предельным напряжением для пластичных материалов является предел текучести σт, а для хрупкого — предел прочности σв. Предельное напряженное состояние у пластичных материалов наступает в результате пластических деформаций, а у хрупких — в результате разрушения.

Для пластичных материалов расчет может выполняться по гипотезе максимальных касательных напряжений: два напряженных состояния равноопасны, если максимальные касательные напряжения у них одинаковы (третья теория прочности).

Расчет можно проводить и по теории потенциальной энергии формоизменения: два напряженных состояния равноопасны, если энергия формоизменения у них одинакова (пятая теорема прочности).

Для хрупких и хрупко-пластичных материалов применяют теорию прочности Мора.

Расчет эквивалентного напряжения для точки по теории максимальных касательных напряжений выполняется по формуле

а по теории энергии формоизменения по формуле

где σ — действующее в точке нормальное напряжение; τ — действующее в точке касательное напряжение.

Расчет круглого бруса на изгиб с кручением

В случае расчета круглого бруса при действии изгиба и кручения (рис. 57.) необходимо учитывать нормальные и касательные напряжения, т.к, максимальные значения напряжений в обоих случаях возникают на поверхности. Расчет следует вести по теории прочности, заменяя сложное напряженное состояние равноопасным простым.

Рисунок 57.

Максимальное напряжение кручения в сечении

Максимальное напряжение изгиба в сечении

По одной из теорий прочности в зависимости от материала бруса рассчитывают эквивалентное напряжение для опасного сечения и проверяют брус на прочность, используя допускаемое напряжение изгиба для материала бруса.

при кручении при изгибе

Для круглого бруса моменты сопротивления сечения следующие:

При расчете по третьей теории прочности, теории максимальных касательных напряжений, эквивалентное напряжение рассчитывается по формуле

Теория применима для пластичных материалов.

При расчете по теории энергии формоизменения эквивалентное напряжение рассчитывается по формуле

Теория применима для пластичных и хрупких материалов.

Эквивалентное напряжение при расчете по теории максимальных касательных напряжений:

где— эквивалентный момент.

Условие прочности:

Эквивалентное напряжение при расчете по теории энергии формоизменения:

Контрольные вопросы и задания:

- Чем характеризуется и как изображается напряженное состояние в точке?

- Какие площадки и какие напряжения называют главными?

- Перечислите виды напряженных состояний?

- Чем характеризуется деформированное состояние в точке?

- В каких случаях возникают предельные напряженные состояния у пластичных и хрупких материалов?

- Что такое эквивалентное напряжение?

- Поясните назначение теорий прочности?

- Напишите формулы для расчета эквивалентных напряжений при расчетах по теории максимальных касательных напряжений и теории энергии формоизменения. Поясните, как ими пользоваться?

Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций

Знать формулы для эквивалентных напряжений по гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения. Уметь рассчи-тывать брус круглого поперечного сечения на прочность при сочетании основных деформаций.

Формулы для расчета эквивалентных напряжений

Эквивалентное напряжение по гипотезе максимальных касательных напряжений

Эквивалентное напряжение по гипотезе энергии формоизменения

где τ= Mk/Wp— расчетное касательное напряжение;

σ — Mk/Wx— расчетное нормальное напряжение.

Условие прочности при совместном действии изгиба

и кручения

где Мэкв — эквивалентный момент!

Эквивалентный момент по гипотезе максимальных касательных напряжений

Эквивалентный момент по гипотезе энергии формоизменения

Особенность расчета валов

Большинство валов испытывают сочетание деформаций изгиба и кручения. Обычно валы - прямые брусья с круглым или кольцевым сечением. При расчете валов касательные напряжения от действия поперечных сил не учитывают из-за их незначительности.

Расчеты проводят по опасным поперечным сечениям. При пространственном нагружении вала пользуются гипотезой независимости действия сил и изгибающие моменты рассматривают в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, а суммарный изгибающий момент определяют геометрическим суммированием.

Контрольные вопросы и задания:

- Какое напряженное состояние возникает в поперечном сечении вала при совместном действии изгиба и кручения?

- Напишите условие прочности для расчета вала?

- Напишите формулы для расчета эквивалентного момента прирасчете по гипотезе максимальных касательных напряжении и гипотезе энергии формоизменения?

- Как выбирается опасное сечение при расчете вала?

Внецентренное растяжение (сжатие)

Иметь представление о внецентренном растяжение (сжатие), о величинах нормальных напряжений в различных точках поперечного сечения бруса при его внецентренном растяжении, о радиусахъ инерции сечения.

Весьма часто продольная нагрузка бывает приложена не в центре

Рисунок 58.

тяжести поперечного сечения стержня, а смещена с некоторым эксцентриситетом относительно главных осей сечения (рис.58, а).

Применим метод сечений, определим в любом поперечном сечении стержня продольную силу N=F и изгибающие моменты, равные  относительно оси х

и относительно оси у

.

Поэтому напряжение в любой точке поперечного сечения с координатами х и у будет определяться по формуле

Для сечений имеющих выступающие угловые точки, экстремальные напряжения определяются по формуле:

где  - моменты сопротивления сечения относительно осей х и у.

Наибольшее положительное напряжение будет в точке Е (рис.58, б), т.к. здесь суммируются растягивающие напряжение от центрального напряжения и растягивающие напряжения от изгиба в двух плоскостях:

.

# Наибольшее отрицательное напряжение будет в точке D:

.

При этом они могут получиться как растягивающими, так и сжимающими.

Условие прочности по растягивающим напряжениям:

.

Если точка приложения силы находится на одной из главных осей сечения, например на оси у, то предыдущая формула упрощается:

.

При произвольной форме сечения для определения положения опасных точек необходимо найти положение нулевой линии. Уравнение нулевой линии получим, приравняв напряжение нулю:

,

где х0 и у0   текущие координаты точек нулевой линии.

Введем обозначение: ;.

Величины ;  называются радиусами инерции сечения относительно осей х и у.

# Так как   то

Это и будет уравнение нулевой линии. Е = 0 можно представить в виде уравнения прямой в отрезках:

где  представляют собой отрезки, отсекаемые нулевой линией на осях х и у.

Пример. Чугунный короткий стержень прямоугольного поперечного сечения, изображенный на рисунке 59, сжимается продольной силой F, приложенной в точке А.

Требуется: 1) вычислить наибольшее растягивающее и наибольшее сжимающее напряжения в поперечном сечении, выразив величины этих напряжений через F и размеры сечения; 2) найти допускаемую нагрузку F при заданных размерах сечения и допускаемых напряжениях для чугуна на сжатие  и на растяжение .

Решение. Определим положение нулевой линии. Для этого воспользуемся формулами

Координаты точки приложения силы (точки А) будут следующими:

Квадраты радиусов инерции определим по формулам:

Рисунок  59.

Определяем отрезки, которые нулевая линия отсекает на осях х и у.

Откладываем на оси х – х0, а на оси у – у0 и проводим через полученные точки нулевую линию n – n (рис.59.). Видим, что наиболее удаленные точки сечения - это точка А в сжатой области и точка В в растянутой области. Координаты этих точек следующие: А (0,04; 0,06), В (–0,04; –0,06). Определим величину напряжения в этих точках, выразив их через силу F:

=

= –73,75 F.

# = 52,92 F.

# Напряжение в точке А не должно превышать допускаемое напряжение на сжатие , а напряжение в точке В не должно превышать допускаемое напряжение на растяжение , т.е. должно выполняться условие

# ,  или

# 73,75F 100, 52,92 F 30.

# Из первого выражения величина F

# = 1,356 Мн.

# = 0,567 Мн.

# Принимается нагрузка наименьшая из двух найденных, т.е.  = 567кн.

# Контрольные вопросы и задания:

1. В каких случаях возникает внецентренная деформация?

2.В каких точках поперечного сечения стержня возникают величины наибольших напряжений и каким образом они вычисляются при внецентренном растяжении или сжатии?

3.Какая линия называется нейтральной линией и что она делает с площадью поперечного сечения стержня?

4. Какова величина напряжения на нейтральной линии?

5. Какой квадрант пересекает нейтральная линия в поперечном сечении по отношению к точке приложения внешней нагрузки?

6. Каким образом определяется положение нейтральной линии?

7.Из какого выражения определяется величина радиуса инерции поперечного сечения относительно центральных осей?

Устойчивость сжатых стержней.
Основные положения

Иметь представление об устойчивых и неустойчивых формах равновесия, критической силе и коэффициенте запаса устойчивости, о критическом напряжении, гибкости стержня и предельной гибкости.

Знать условие устойчивости сжатых стержней, формулу Эйлера и эмпирические формулы для расчета критической силы и критического напряжения.

Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии

Относительно короткие и массивные стержни рассчитывают на сжатие, т. к. они выходят из строя в результате разрушения или остаточных деформаций. Длинные стержни небольшого поперечного сечения под действием осевых сжимающих сил изгибаются и теряют равновесие. Такие стержни работают на изгиб и сжатие.

Равновесие считают устойчивым, если за счет сил упругости после снятия внешней отклоняющей силы стержень восстановит первоначальную форму (рис.60.).

Если упругое тело после отклонения от равновесного положения не возвращается к исходному состоянию, то говорят, что произошла потеря устойчивости, а равновесие было неустойчивым.

М    Рисунок 60.

Потерю устойчивости под действием центрально приложенной продольной сжимающей силы называют продольным изгибом.

На устойчивость равновесия влияет величина сжимающей силы.

Наибольшее значение сжимающей силы, при которой прямолинейная форма стержня сохраняет устойчивость, называют критической силой. Даже при небольшом превышении критического значения силы стержень недопустимо деформируется и разрушается.

Расчет на устойчивость

Расчет на устойчивость заключается в определении допускаемой сжимающей силы и в сравнении с ней силы действующей:

где F— действующая сжимающая сила;

[F] — допускаемая сжимающая сила, обеспечивает некоторый запас устойчивости;

FKp— критическая сила;

[sy] — допускаемый коэффициент запаса устойчивости.

Обычно для сталей [sy] = 1,8÷3; для чугуна [sy] = 5; для дерева[sy] =2,8.

Способы определения критической силы

Расчет по формуле Эйлера

Задачу определения критической силы математически решил Л. Эйлер в 1744 г.

Для шарнирно закрепленного с обеих сторон стержня (рис.61.) формула Эйлера имеет вид:

Рисунок 61.

где E— модуль упругости;

Jmin— минимальный осевой момент инерции стержня;

l— длина стержня.

Потеря устойчивости происходит в плоскости наименьшей жесткости, поэтому в формулу входит минимальный из осевых моментов инерции сечения (JХ или Jy).

Формулу распространили на другие формы закрепления стержней, рассмотрев форму потери устойчивости в каждом случае.

Длина стержня заменяется ее приведенным значением, учитывающим форму потери устойчивости в каждом случае: lприв= μl, где μ — коэффициент приведения длины, зависящий от способа закрепления стержня (рис. 62.).

Формула для расчета критической силы для всех случаев

Рисунок 62.

Критические напряжения.

Критическое напряжение — напряжение сжатия, соответствующее критической силе.

Напряжение от сжимающей силы определяется по формуле

где σкр— напряжение сжатия, при котором стержень еще устойчив. Корень квадратный из отношения минимального момента инерции сечения к площади поперечного сечения принято называть минимальным радиусом инерции  imin:

Тогда формула для расчета критического напряжения перепишется в виде

Отношение μi/imin носит название гибкости стержня А. Гибкость стержня — величина безразмерная, чем больше гибкость, тем меньше напряжение:

Заметим, что гибкость не зависит от материала, а определяется только геометрией стержня.

Пределы применимости формулы Эйлера

Формула Эйлера выполняется только в пределах упругих деформаций.

Таким образом, критическое напряжение должно быть меньше предела упругости материала.

Предел упругости при расчетах можно заменять пределом пропорциональности. Таким образом, где σу — предел упругости; σПЦ — предел пропорциональности материала;

Предельная гибкость зависит от материала стержня.

В случае, если λ<λпред в материале стержня возникают остаточные деформации. Поскольку в реальных конструкциях могут возникать пластические деформации, не приводящие к потере работоспособности, созданы эмпирические формулы для расчетов в этих случаях.

Расчет критического напряжения по формуле Ф. О. Ясинского для стальных стержней

Таблица 1

Критическое напряжение определяется по формуле σкр=а — bλ, гдеа и b— коэффициенты, зависящие от материала; их значения представлены в таблице.

На рис.63. представлена зависимость критического напряжения от гибкости стержня.

Для стержней малой гибкости проводится расчет на сжатие

Рисунок 63.

Для стержней средней гибкости расчет проводят по формуле Ясинского

Для стержней большой гибкости расчет проводят по формуле Эйлера

Критическую силу при расчете критического напряжения по формуле Ясинского можно определить как

Контрольные вопросы и задания:

- Какое равновесие называется устойчивым?

- Какие брусья следует рассчитывать на устойчивость?

- Какую силу при расчете на устойчивость называют критической?

- Напишите формулу Эйлера для расчета критической силы и назовите входящие величины и их единицы измерения?

Устойчивость сжатых стержней.
Расчеты на устойчивость

Знать условие устойчивости сжатых стержней, формулы Эйлера для определения критической силы, эмпирические формулы для расчетов критического напряжения и критической силы. Уметь выполнять проверочные расчеты на устойчивость сжатых стержней.

Порядок выполнения расчета на устойчивость

1.Получение сведений о материале стержня для определения предельной гибкости стержня расчетным путем или по таблице:

2.   Получение сведений о геометрических размерах поперечного сечения, длине и способах закрепления концов для определения категории стержня в зависимости от гибкости:

где А — площадь сечения; Jmin — минимальный момент инерции (из осевых);

μ — коэффициент приведенной длины.

3.Выбор расчетных формул для определения критической силы и критического напряжения.

При λ0<λ<λnpea— расчет по эмпирическим формулам.

При λ>λпред — расчет по формуле Эйлера.

4.Проверка и обеспечение устойчивости.

При расчете по формуле Эйлера условие устойчивости:

F— действующая сжимающая сила; [sy] — допускаемый коэффициент запаса устойчивости.

При расчете по формуле Ясинского σкр= а-bλ, где а,b — расчетные коэффициенты, зависящие от материала (величины коэффициентов приводятся в таблице 1)

В случае невыполнения условий устойчивости необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

Иногда необходимо определить запас устойчивости при заданном нагружении:

При проверке устойчивости сравнивают расчетный запас выносливости с допускаемым:

Контрольные вопросы:

- Что называют гибкостью стержня, какой смысл заложен в этом названии?

- Назовите категории стержней в зависимости от гибкости

- От каких параметров стержня зависит предельная гибкость?

- При каких условиях можно использовать формулу Эйлера для расчета критической силы?

- В чем заключается расчет сжатого стержня на устойчивость? Напишите условие устойчивости. Чем отличается допускаемая сжимающая сила от критической?

Сопротивление усталости

Иметь представление об усталости материалов, о кривой усталости и пределе выносливости. Знать характер усталостных разрушений, факторы, влияющие на сопротивление усталости, основы расчета на прочность при переменном напряжении.

Основные понятия

Многие детали машин работают в условиях переменных во времени напряжений. Так, вращающиеся валы и оси, нагруженные постоянными изгибающими силами, работают при переменных нормальных напряжениях изгиба.

Совокупность последовательных значений переменных напряжений за один период процесса их изменения называется циклом.

Обычно цикл представляют в виде графика, в котором по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат — напряжения (рис.64.).

Рисунок 64.

Цикл характеризуется максимальным σmах, минимальным σт и средним напряжениями. Рассчитывается среднее значение напряжений амплитуда цикла σа и коэффициент асимметрии цикла R

Все приведенные определения и соотношения можно записать и для касательных напряжений.

Цикл, при котором максимальное и минимальное напряжения равны по величине и обратны по знаку, называют симметричным циклом (рис. 65).

Рисунок 65.

Остальные циклы называют асимметричными. Часто встречается от нулевой, или пульсирующий, цикл, минимальное напряжение при этом цикле равно нулю, среднее напряжение равно амплитуде (рис.65.).

Переменные напряжения возникают в осях вагонов, рельсах, рессорах, валах машин, зубьях колес и многих других случаях.

Под действием переменных напряжений в материале возникает микротрещина, которая под действием повторяющихся напряжений растет в глубь изделия. Края трещины трутся друг о друга, и трещина быстро увеличивается. Поперечное сечение детали уменьшается, и в определенный момент случайный толчок или удар вызывает разрушение.

Появление трещин под действием переменных напряжений называют усталостным разрушением.

Усталостью называют процесс накопления повреждений в материале под действием повторно-переменных напряжений.

Характерный вид усталостных разрушений - трещины и часть поверхности блестящая в изломе. Такой характер излома вызван многократным нажатием, зашлифованностью частей детали.

Опыт показывает, что усталостное разрушение происходит при напряжениях ниже предела прочности, а часто и ниже предела текучести.

Способность материала противостоять усталостным разрушениям зависит от времени действия нагрузки и от цикла напряжений. При любой деформации нагружение с симметричным циклом наиболее опасно.

Опытным путем установлено, что существует максимальное напряжение, при котором материал выдерживает, не разрушаясь значительное число циклов.

Наибольшее (максимальное) напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения образца из данного материала после любого большого числа циклов, называют пределом выносливости.

Для определения предела выносливости изготавливают серию одинаковых образцов и проводят испытания при симметричном цикле изгиба. Образцы имеют цилиндрическую форму, гладкую поверхность (полированную) и плавные переходы.

Образцы устанавливают на испытательную машину и нагружают так, чтобы напряжение составляло примерно 80% от предела прочности. После некоторого числа циклов образец разрушается. Фиксируют максимальное напряжение и число циклов до разрушения.

Испытания повторяют, постепенно снижая нагрузку на каждый последующий образец и фиксируя число циклов до разрушения образцов.

По результатам испытаний строят график зависимости между максимальным напряжением и числом циклов нагружений до разрушения. График называют кривой усталости (рис.66.). В большинстве случаев после числа циклов нагружений более 107кривая приближается к прямой, параллельной оси абсцисс.

n — число циклов нагружения;

σR — предел выносливости:

σ-1 — предел выносливости при симметричном цикле

(R=-1);

σ0 — предел выносливости при от нулевом цикле (R = 0);

nбаз	число циклов, при котором определяют предел выносливости (базовое число циклов).

Рисунок 66.

Если провести испытания при асимметричном цикле, кривая ляжет выше, т. е. выносливость материала повысится.

Предел выносливости, определенный путем стандартных испытаний, является одной из механических характеристик материала.

Факторы, влияющие на сопротивление усталости

1.Концентрация напряжений. В местах, где имеются резкие изменения размеров, отверстия, резьба, острые углы, возникают большие местные напряжения (концентрация напряжений). В этих местах возникают усталостные трещины, трещины разрастаются, и это приводит к разрушению детали.

Местные напряжения значительно выше номинальных напряжений, возникающих в гладких деталях.

Влияние концентрации напряжений учитывается коэффициентом Kσ.

Kσ— эффективный коэффициент концентрации напряжений, зависит от формы поверхности.

2.Размеры детали. В деталях больших размеров возможны внутренняя неоднородность, инородные включения, незаметные микротрещины. Влияние размеров учитывается масштабным фактором Kd.

Kd— масштабный коэффициент, коэффициент влияния абсолютных размеров.

3.Характер обработки поверхности. Поверхность может быть шероховатой, покрытой следами от резца, т. е. ослабленной, а может быть усиленной специальными методами упрочнения: азотированием, поверхностной закалкой, цементацией. При отсутствии специального упрочнения поверхностный коэффициент меняется от 0,6 до 1.

При специальной обработке он может быть больше единицы: поверхность оказывается прочнее сердцевины.

KF— коэффициент влияния шероховатости;

Ky— коэффициент влияния упрочнения, Ky÷1,14-2,8.

Одновременный учет действия всех факторов, понижающих предел выносливости, можно провести с помощью коэффициента

Предел выносливости в расчетном сечении будет равен

Основы расчета на прочность при переменных напряжениях

Расчеты по нормальным и касательным напряжениям проводятся аналогично.

Расчетные коэффициенты выбираются по специальным таблицам.

При расчетах определяют запасы прочности по нормальным и касательным напряжениям.

Запас прочности по нормальным напряжениям:

Запас прочности по касательным напряжениям:

где σа — амплитуда цикла нормальных напряжений; τа — амплитуда цикла касательных напряжений.

Полученные запасы прочности сравнивают с допускаемыми. Представленный расчет является проверочным и проводится при конструировании детали.

Контрольные вопросы и задания:

- Изобразите графики симметричного и от нулевого циклов изменения напряжений при повторно-переменных напряжениях ?

- Перечислите характеристики циклов, покажите на графиках среднее напряжение и амплитуду цикла. Что характеризует коэффициент асимметрии цикла?

- Опишите характер усталостных разрушений.

- Почему прочность при повторно-переменных напряжениях ниже, чем при постоянных (статических)?

- Что называют пределом выносливости? Как строится кривая усталости?

- Перечислите факторы, влияющие на сопротивление усталости?

Критерий оценивания знаний обучающихся:

Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.

Оценке «отлично» соответствуют оценки А, имеющая цифровой эквивалент 4,0 и процентное содержание 95-100% и А-, имеющая цифровой эквивалент 3,67 и процентное содержание 90-94%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение программного материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, своевременно и правильно выполнил задания на занятии, проявил при этом оригинальное мышление, своевременно и без каких-либо ошибок сдал все задания, выполнил домашние задания, самостоятельно использовал дополнительную научную литературу при изучении дисциплины, умел самостоятельно систематизироватъ программный материал.

Оценке «хорошо» соответствуют оценки В+, имеющая цифровой эквивалент 3,33 и процентное содержание 85-89%, В, имеющая цифровой эквивалент 30 и процентное содержание 80-84% и В-, имеющая цифровой эквивалент 2,67 и процентное содержание 75-79%.

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил программный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых ошибок при ответе, своевременно выполнил все задания и сдал их без принципиальных замечаний, правильно выполнил и своевременно сдал домашние задания без принципиальных замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию преподавателя, допускал непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать программный материал с помощью преподавателя.

Оценке «удовлетворительно» соответствуют оценки С+, имеющая цифровой эквивалент 2,33 и процентное содержание 70-74%, С, имеющая цифровой эквивалент 2,0 и процентное содержание 65-69%, С-, имеющая| цифровой эквивалент 1,67 и процентное содержание 60-64 %, D +, имеющая цифровой эквивалент 1,33 и процентное содержание 55- 59% и D, имеющая эквивалент 1,0 и процентное содержание 50-54%,

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил программный материал не менее чем на 50%, при выполнении контрольных и лабораторных работ, домашних заданий нуждался в помощи преподавателя, при сдаче коллоквиума допускал неточности и непринципиальные ошибки, неточности, не проявил активность в исследовательской работе, ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше затруднения в систематизации материала.

Оценке «неудовлетворительно» соответствует оценка F, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное содержание 0-49%. Данная оценка ставится в том случае, если студент обнаружил пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную программой.

Список рекомендуемой литературы:

1.Никитин Н.Н.  Курс теоретической механики. -М.: 2005г.- 607 с.

2.Ковалев Н.А. Прикладная механика. М.: Высшая школа, 2008г., 476 с.

3.Левитская О.Н. Курс теории механизмов и машин. М., 2005г.

4.Феодосьев В.И.Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009г.,- 532 с.

5.Александров А.В. и др. Сопротивление материалов. -М.: Высшая школа, 2007г. - 560 с.

6.Писаренко   Г.С, Агарев В.А. и др. Сопротивление материалов. - Киев: Висща школа, 2006г.- 775 с.

7.Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. MЛ: Высшая школа, 1975. - 354 с.

8.Сборник задач по сопротивлению материалов./Под ред. В.К. Качурина. – М: Наука, 2008г.-432 с.

9.Абзалова Д.А. Тестовые задания по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика» и «Прикладная  механика» -учебно-методическое пособие, Шымкент, 2015г., -93 с.

10. Абзалова Д.А., Кушеров К.Б. методическое указание к практическим занятиям и выполнения СРС по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика», Шымкент, 2016.-68 с.

11.Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник. М.; 2002

12.Яблонский А.А   Сборник заданий для курсовых работ по теоретичес-кой механике.-М: Высшая Школа, 1999г.-367 с

13.Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Т. 1,2 –М.:Наука, 1969-467 с.

14.Батъ Н.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика на примерах и задачах –М: 2003. Т. 1,2,3.-530,487,655 с.

15.Кепе О.Э. Сборник задач по теоретической механике. Учебное пособие. М.; 1989

16.Дасибеков А.Д., Камбарова О.Б  Курс лекций по теоретической механике. Учебное пособие. Шымкент, 2008

17.Камбарова  О.Б  Руководство к решению задач по теоретической механике. Шымкент, 2006.

18.Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М.: Наука, 1998, 480 с.

19.Сборник задач по технической механике, Л.:Судостроение, 2007 г.,426с. / под редакцией   Багреев В.В., Винокуров В.И./

20.Дронг В.И., В.В. Дубинин, М.И. Ильин Курс теоретической механики. Учебник для вузов –М. :МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000 -736 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Теоретическая механика. Основные понятия и аксиомы........................... | 6 |
| --- | --- |
| Плоская система сходящихся сил.Определение равнодействующей геометрическим способом............................................................................. | 12 |
| Плоская система сходящихся сил.Определение равнодействующей аналитическим способом............................................................................... | 15 |
| Пара сил и момент силы относительно точки............................................. | 18 |
| Плоская система произвольно расположенных сил. Теорема Пуансо о параллельном переносе сил........................................................................... | 20 |
| Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защем-ления................................................................................................................ | 25 |
| Пространственная система сил..................................................................... | 27 |
| Произвольная пространственная система сил............................................ | 30 |
| Кинематика. Основные понятия кинематики.............................................. | 31 |
| Кинематика точки......................................................................................... | 34 |
| Простейшие движения твердого тела. Поступательное и вращательное движение.......................................................................................................... | 36 |
| Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела................... | 38 |
| Плоскопараллельное движение твердого тела............................................ | 39 |
| Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении. Виды трения............................................................................................................... | 42 |
| Движения материальной точки. Метод кинетостатики. Принцип Даламбера........................................................................................................ | 46 |
| Работа и мощность......................................................................................... | 47 |
| Общие теоремы динамики............................................................................. | 52 |
| Сопротивление материалов. Основные положения. Гипотезы и допущения...................................................................................................... | 56 |
| Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений...................................... | 60 |
| Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы, напряжения. Построение эпюр........................................................................................... | 63 |
| Растяжение и сжатие. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука................................................................................................................... | 67 |
| Механические испытания, механические характеристики. Предельные и допускаемые напряжения........................................................................... | 70 |
| Практические расчеты на срез и смятие....................................................... | 73 |
| Геометрические характеристики плоских сечений..................................... | 76 |
| Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Построение эпюр крутящих моментов.............................................................................. | 81 |
| Кручение. Напряжение и деформации при кручении................................ | 82 |
| Изгиб. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе....................................................................................................... | 87 |
| Изгиб. Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность........ | 90 |
| Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловыеперемещения при изгибе, их определения.................................... | 95 |
| Сочетание основных деформаций. Гипотезы прочности........................... | 101 |
| Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций...................................................................................................... | 106 |
| Внецентренное растяжение (сжатие)............................................................ | 107 |
| Устойчивость сжатых стержней. Основные положения............................ | 111 |
| Устойчивость сжатых стержней. Расчеты на устойчивость...................... | 115 |
| Сопротивление усталости............................................................................. | 117 |
| Критерий оценивания знаний обучающихся.............................................. | 122 |
| Список рекомендуемой литературы............................................................ | 123 |

Абзалова Д.А., Арапов Б.Р., Мырзалиев Д.С.

Конспект лекций по дисциплине

«Механика  машин»

для  специальности:

«5В071300- Транспорт, транспортная техника и технология»

Подписано в печать

Формат бумаги Х*Y   1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Обьем 8,1 п.л.

Тираж____экз. Заказ №

© Издание Южно-Казахстанского Государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке-хана,5

*    Данные значения выставляются ИЦ