Ф.7.03-03

АРЫНБАЕВА Р.А.

Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары

пәнінен

зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Шымкент - 2018ж.

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының технологиясы» кафедрасы

АРЫНБАЕВА Р.А.

Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары

пәнінен

зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

5В073000-«Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру»

мамандығының студенттері үшін

Шымкент-2018ж.

ОӘЖ (076.5)

Құрастырушы: Арынбаева Р.А.

Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған әдістемелік нұсқаулар. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ,  2018. - 28 бет.

Әдістемелік нұсқаулар Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары пәнінің бағдарламасы мен оқу жоспарының талаптарына сәйкес жасалынған және оған пән бойынша зертханалық жұмыстарды орындау үшін  қажетті деректер енгізілген.

Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары пәнінен зертханалық  жұмыстарды орындаудың  мақсаты  студенттердің теориялық мәселелерді оқыған кезде  алған білімдерін бекітіп және тереңдете отырып, құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру жөнінен тәжірибелік зерттеулерді жүргізу саласында студенттердің практикалық дағдылануына бағытталған.

Әдістемелік нұсқаулар 5В073000-«Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» мамандығының  студенттеріне  арналған.

Пікір білдіруші:  Көпжасаров Б.Т.  -  т.ғ.к. , доцент, кафедра меңгерушісі

«Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының технологиясы»  кафедрасының мәжілісінде (24 қазан 2018ж. №3 хаттама)  және Құрылыс және көлік факультетінің әдістемелік комиссиясында (29 қазан 2018ж. №3 хаттама) қаралған және баспаға ұсынылған.

М.Әуезов атындағы  ОҚМУ Оқу-әдістемелік Кеңесімен баспадан шығаруға ұсынылған, хаттама №___, _______2018ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2018ж.

Шығаруға жауапты: Арынбаева Р.А.

Мазмұны

| Кіріспе | 6 |
| --- | --- |
| - Зертханалық жұмыстың маңыздылығы | 7 |
| - Зертханалық жұмысқа дайындық | 7 |
| - Зертханалық жұмыстың тақырыбы « Ауыр бетон құрамын іріктеп алу және оның құрамына әсер етуші факторларды зерттеу» | 8 |
| - Бетонды іріктеп алу жөнінде әдістемелік нұсқаулар | 8 |
| - Жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқауы | 19 |
| Қорытынды | 22 |
| Бақылау сұрақтары | 22 |
| Әдебиеттер. | 23 |

КІРІСПЕ

Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары пәні бойынша  жұмыс оқу жоспарына сәйкес  студенттердің зертханалық жұмысты орындауы  қарастырылған.

Зертханалық жұмыстар оқу бағдарламасына енгізіліп, тақырыпты оқығаннан кейін жүргізіледі. Зертханалық жұмыстарды жүйелі түрде орындау – анализ, синтез, салыстыру, жалпылау, оқытудағы теория мен практиканың байланысы, студенттердің дербестілігі мен танымдық күшінің дамуы сияқты ойлау амалдарын меңгерудің маңызды құралы. Зертханалық жұмыстар білімді бекітуге және нақтылауға себепші болады. Зертханалық жұмыстарды орындау мазмұны мен тәсілдері оқу пәнінің ерекшелігіне байланысты.

Зертханалық сабақта ауыр бетон құрамын іріктеп алу және оның құрамына әсер етуші факторларды зерттеу қарастырылады.  Бетон құрамын іріктеп алуға берілген үлгілік тапсырмалар  мен технологиялық факторлардың зерттеулері келтірілген.

- Зертханалық жұмыстың маңыздылығы

Зертханалық жұмыстардың мақсаты – лекцияда қаралған мәселелерді терең ұғынып, практикалық түрде орындап, олардың маңызын есте қалдыру. Зертханалық жұмыстарды орындай отырып, студент сынау әдістерін меңгеріп, ол үшін қажетті аспаптармен, машиналармен, аппаратуралармен және құрылыс материалдарының сапасына қойылатын талаптармен танысады.

Жұмысты ойдағыдай орындау үшін студент сабаққа алдын - ала теориялық дайындықпен келіп, онымен қатар орындалатын жұмыстың тәжірибелік негізін білуі қажет. Себебі әрбір зертханалық жұмыстың орындалу техникасының іс жүзінде терең маңызы бар.

Зертханалық жұмыстар мынадай тәртіппен орындалуы тиіс:

- Жұмысты тиімді жоспарлау;

- Жұмысты мейлінше дәлдікпен және ұқыптылықпен орындау;

- Жұмыс үстінде асығыстыққа жол бермеу;

- Жұмыс жүргізген кезде қауіпсіздік ережелерін орындау.

Зертханалық жұмыстың маңызын ұғыну үшін әрбір жұмыстың нәтижесі қорытындымен аяқталып, шыққан нәтиженің мемлекеттік стандартқа сәйкес немесе одан алшақтығы анықталады.

- Зертханалық жұмысқа дайындық

Зертханалық жұмыстар - тәжірибелі оқытудың бір түрі болып табылады.  Оның мақсаты - теорияда алған білімді тәжірибе жүзінде  тексеру.

Зертханалық жұмысқа ойлы көзбен қарау, алынған нәтиже бойынша дұрыс қорытынды жасап үйрену.

Зертханалық жұмысты дәл орындау үшін жұмысқа алдын ала дайындалу керек:

- Зертханалық жұмыспен танысу. Арнайы жұмыс дәптеріне жұмыстың аты мен нөмірін жазу, аспаптар мен есептеу нәтижелерін жазу үшін кестелер сызу, графикалық тұрғызулар қажет болған жағдайда, миллиметрлік қағаздар дайындау қажет.

- Жұмыстың мақсатын біліп, өзіне берілген тапсырманы нақты түсініп, оған жету мақсатын біліп және тексеру нәтижелерін табу керек.

- Алынған нәтижелерді есептеу қажет.

- Қорытынды сұрақтарға жауап беру.

- Зертханалық жұмыстың тақырыбы:

«Ауыр бетон құрамын іріктеп алу және оның құрамына әсер етуші факторларды зерттеу»

Жұмыс мақсаты: тығыз толтырғышты бетон құрамын іріктеп алу әдістемесін игеру және Rб бетон беріктігін цемент-су (Ц/Су) қатынасынан экспериментальдық тәуелділік құру:

Rб=ЦВ

Бетон және темірбетон бұйымдарын даярлау кезінде маңызды мақсаттардың бірі (1м3 бетонға жұмсалатын цементтің ең тіимді шығынын қолданғанда) бетонға арналған бетон қоспаларының (жылжымалдылығы, қаттылығы) және дайын бетонның (беріктік мінездемелері) берілген көрсеткіштерін қамтамасыз етуші бастапқы материалдарды дұрыс таңдау және іріктеп алу болып табылады.

Ауыр цементті бетон құрамын іріктеп алу, әдетте, есеп-тәжірибелік әдіспен іске асырылады. Бұл әдіспен, бетонның алдын ала есептелінген бағдарлық құрамы бойынша, қойылатын талап шартқа дейін жеткізуге судың, цементтің, ал кейде құмның мөлшерін дәлдеу үшін тәжірибелі илеу әзірленеді. Дәлденген илеуден алынған және берілген шарттарда қатқан бетон үлгілері беріктікке сыналғаннан кейін, бетонның ізделініп отырған құрамы нақтыланады.

Тәжірибелі илеуге бетон құрамын тағайындауға, сонымен бірге үйлесімді құрамын таңдауға жеткілікті бастапқы мәліметтері жоқ жағдайларды, тәжірибелі илеулердің санын бірден 2-3 дейін арттыру қажет; бұл илеулерде құрамның әртүрлі элементтері (бетондағы цемент өлшемі, қоспадағы құм және толтырғыштар өлшемдері т.б) түрлендіріледі және алынған нәтижелердің салыстырылуы негізінде барлық тәжірибелі илеулер бойынша үйлесімді құрамдар шығарылады.

- Бетонды іріктеп алу жөнінде әдістемелік нұсқаулар

Бетон құрамын іріктеп алу жүйелі операциялардың орындалуы арқылы келесі схемамен іске асырылады:

1.1  Бетонды дайындау үшін алдымен құрастырушы материалдың    негізгі сипаттамаларымен тікелей сынау жолымен анықтау немесе паспорттық мәліметтерді жинақтау қажет. Атап айтқанда, цемент үшін оның түрі, маркасы немесе белсенділігі, көлемді үю массасы, ірі толтырғыштардың (шағалдың, қиыршық тастардың), құмның көлемдік нағыз тығыздығы, ірі толтырғыштың кеуектілігі анықталу қажет.

1.2  Егер фракцияларға бөлінген толтырғыштарда, үйлесімді қоспаның алдын ала құрастыру үшін, ең үлкен көлемді үю массасы бойынша анықталатын, ең үлкен қоспа тығыздығынан шығатын, бөлек фракциялардан үйлесімді қоспа орнату қажет болған жағдайда, «Бетон және темірбетон технологиясы» курсы бойынша оқулықта, сонымен бірге анықтама әдебиеттерінде келтіріліп ұсынылатын фракциялар арқылы арақатынастарды қолданса болады.

1.3  Бетонға, бетон қоспасына және құрастырушы материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес берілген Vл көлемді тәжірибелі илеуді дайындау үшін құрастырушы материалдар шығынын қайта есептеп, 1м3 тығыздалған бетон қоспасына жұмсалатын материалдар шығынын кестелік мәліметтердің, графиктердің және есеп айыру формулалары негізінде анықталады.    Алдымен бетон қоспаның 1м3-не судың шамалы шығыны анықталады және бетонның берілген беріктігін қамтамасыз ететін цемент-су қатынасы есептелінеді, одан әрі су шығыны және Ц/Су қатынасы бойынша цемент шығыны бетонның кг/м3 мөлшерінде анықталады. Толтырғыштар шығыны абсолютті көлемдер әдісімен және тығыз бетон алу шарттарына  сәйкес алынады.

1.4  Қойылатын талапқа немесе қаттылыққа, толықтырғыштардың ең үлкен ірілігіне және түріне сәйкес бетон қоспасы керекті су шығынын шамамен 1.4.1 кесте бойынша анықтауға болады.

Кесте 1.4.1 Бетон араласпасындағы су шығыны, л/м3

| Бетон қоспасының сипаттамасы |  | Ең үлкен ірілік, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қиыршық тас |  |  | Шағал |  |  |
| Конус шөгуі, см | Қаттылық, сек | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | 150-200 | 145 | 130 | 120 | 155 | 140 | 130 |
| - | 90-120 | 150 | 135 | 125 | 160 | 145 | 135 |
| - | 60-80 | 160 | 145 | 130 | 170 | 155 | 145 |
| - | 30-50 | 165 | 150 | 135 | 175 | 160 | 150 |
| - | 15-30 | 175 | 160 | 145 | 185 | 170 | 155 |
| 1 | - | 185 | 170 | 155 | 195 | 180 | 165 |
| 2-2.5 | - | 190 | 175 | 160 | 200 | 185 | 170 |
| 3-4 | - | 195 | 180 | 165 | 205 | 190 | 175 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | - | 200 | 185 | 170 | 210 | 195 | 180 |
| 7 | - | 210 | 195 | 180 | 220 | 205 | 190 |
| 10 | - | 215 | 200 | 185 | 225 | 210 | 195 |

Ескерту:

- 1м3 бетонға ұсақ құм қолдануда су шығыны 10 л көбейеді.

- Пуццоланды портландцементтер қолданғанда су шығыны 15-20 л көбейеді.

- Қиыршық тас немесе шағалдардың су сіңіргіштігі 5% артық болған жағдайда толтырғыштың су сіңіргіштігіне сәйкес көбейту қажет.

- 1м3 бетонға цемент шығыны 375-400 кг болған жағдайда кестелік мәліметтер дәл келеді.

1.5  Қабылданған қатаю тәртібі мен берілген мезгілге бетонның берілген беріктігін алу, бетон қоспасының цемент-су қатынасының қажет мағынасын қамтамасыз етуші R0=ЦВ тәуелділігін анықтайтын, белгілі есеп формуласы негізінде немесе одан дәлірек Ц/Су қатынасын R0=ЦВ экспериментальді тәуелділіктер негізінде осы шартқа сәйкес табу жолымен есептеуге болады.

Егер 28 тәулікте қалыпты қатаю барысында қысуға қойылған талап мағынасы белгілі болған жағдайда, алдын ала Ц/Су қатынасы мағынасын есептеу үшін Боломей-Скрамтаев есептеу формуласын пайдалануға болады:

Rbn=A RцЦВ-0.5                        (1)

Мұнда— Rbn—бетонның берілген маркасы, МПа (кгс/см2),

Rц— цементтің белсенділігі, МПа (кгс/см2)

алынған Ц/Су қатынасының мағынасы 2.5-тен артық болған жағдайда, оның мағына түрі өзгертілген формуласын пайдалана отырып, дәлдеуге болады:

Rbn=A1 RцЦВ+0.5                         (2)

Келтірілген формулалардағы А және А1 коэффициенттерінің мағыналарын, қолданылатын материалдардың сапасына қарай 1.5.1 кесте бойынша қабылдайды.

1.5.1 кесте. Бетон дайындауға арналған материалдардың сапасын ескеретін коэффициенттер

| Толтырғыштар мен цементтердің сипаттамалары | А | А1 |
| --- | --- | --- |
| Жоғарғы сапалы | 0.65 | 0.43 |
| Орта сапалы | 0.60 | 0.40 |
| Төмен сапалы | 0.55 | 0.37 |

Ескертулер: 1. Жоғары сапалы материалдарға тығыз жоғары беріктікті тау жыныстарынан алынатын шағалды, үйлесімді ірілікті құмды және қоспасыз немесе құрамында ең аз мөлшерлі гидравликалық қосымша бар жоғарғы белсенді портландцементті жатқызуға боады. Толтырғыштар таза және фракцияланған болуы керек.

2.  Қатардағы материалдарға орта сапалы толтырғыштарды, соның ішінде қиыршық тасты, орта белсенділікті портландцементті немесе жоғарғы маркалышлакопортланцементті жатқызады.

3. Төмендетілген сапалы материалдарға төмен беріктікті ірі толтырғыштарды, ұсақ құмдарды, төмен белсенділікті цементтерді жатқызуға болады.

1.5.1 Жылумен өңдеу кезінде, бұйымдарда бетонның жобаланған маркасы қатудың келешек мерзімін қамтамасыз етумен бірге, маркалық беріктіктің әдетте 70% (0.7) тең болып қабылданатын, шығу беріктігі деп аталатын бетонның маркалық айқын бөлігін қамтамасыз ету маңызды. Шығу, әсіресе, егер ол қысқа болса, келешекте бетонның жобалық беріктігін алуға қарағанда қиын болады. Мұндай жағдайларда бетонның жобалық маркасының құрамын бірнеше көтеруге тура келеді және бетонның есеп маркасының құрамын іріктеу үшін келесі формуламен  анықтау қажет:

Rесеп=k0∙R281kф              (3)

мұнда:      k0— бетонның берілген шығу беріктігін жылумен өңдеудің соңында       алынуын қамтамасыз ететін, бетон жобалы маркасының үлесі;

kф— бетон құрамына, жылумен өңдеу температурасының ұзақтығына және басқа факторларға тәуелді (шамамен) алыну мүмкін, бетон беріктігінің 28 тәуліктік қалыпты қату беріктігінің үлесі.

1.5.2. кестеде kф үлгілі мағыналар шамалары келтірілген.

1.5.2. кесте  kф  мағыналардың шамалары

| Қоспалар сипаттамалары | "kф" мағыналары |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жылу өңдеудің қысқа мерзімдері (6-8 сағ.) | Жылу өңдеудің ұзартылған мерзімдері (8-12 сағ.) |
| Конус отыруы 6см жылжымалы қоспа | 0.55 | 0.6 |
| Конус отыруы 6см-ден кем жылжымалы қоспа | 0.58 | 0.65 |
| 30-60 сек орташа қатаңдық | 0.62 | 0.7 |
| 90 сек-тан артық қатаң қоспа | 0.67 | - |

Қажетті Ц/Су қатынасын есептеу үшін 1 немесе 2 формулаларға осы жолмен есептелінген бетон беріктігін енгізуге мүмкіндік бар.

1.6 1м3 қоспаға жұмсалынатын су мөлшері мен Ц/Су қатынасының мағынасын біле отырып, осы бетон мөлшеріне жұмсалынатын цемент шығынын

Ц=СуЦСу              (4)

формуласы арқылы есептелінеді.

1.7. Ірі толтырғыштың және құмның шығыны келесі екі жағдайға сәйкес анықталады (кг/м3):

а) тығыз бетонды алу үшін 1м3 жақсы тығыздалған бетон қоспасына жұмсалатын компоненттердің абсолютті көлемдерінің сомасы 1000 л-ге тең болуы керек (1.5-2% шамасындағы қатыстырған ауа көлемін ескермеуге болады).

Цρц+Су1+Қρқ+Шρш=100              (5)

Мұнда  Ц, Су, Қ, Ш— цементтің, судың, құмның және ірі толтырғыштардың (шағалдың) шығындары, кг/м3;

ρц, ρ, ρш — цементтің, құмның, шағалдың (қиыршық тастың) нағыз тығыздығы, кг/м3;

Цρц , Су1,1ρ,Шρш —материалдардың абсолютті көлемдері, м3.

б) бетон қоспасындағы цементті-құм ерітіндісі ірі толтырғыштың ерітіндімен слау жуандығын есепке ала түйіршіктер аралығын біршама кеңейтуін ескере отырып толтыру керек. Ерітіндінің қажетті көлемін, егер ірі толтырғыштың түйіршік арасындағы кеуектілігі (V=1-γa0γ0 ) біршама «α» коэффиценті 1-ден артық болған жағдайда анықтауға болады.

Сонымен, бетон қоспасын құрастырушы ерітінді көлемі

Цρц+В1+1ρ=V1∙Щρщ0∙α              (6)

формуласымен анықталады.

мұнда— 1м3 бетонға цемент, құм, су және шағал шығындары, кг;

ρщ0—шағал көлемдік үю массасы;

ρц, ρц, ρш— цементтің, құм, су және шағалдың сәйкес нағыз тығыздықтары;

α— ірі толтырғыштарының түйіршік аралығының кеңеюін ескеріп ерітінді көлемін арттыру коэффиценті;

V1—борпылдақ жағдайындағы құм кеуектілігі.

Бұл екі теңдеуді бірге шешіп, 1м3 бетонға қажетті ірі толтырғыш шығынын  есептеуге мүмкіндік беретін формуланы аламыз, атап айтқанда:

Ш=1000Vγшө∙α+1γш              (7)

Цементтің толтырғыштардың түрлеріне және қоспа жылжымалдылығына тәуелді «α» коэффицентінің мағыналары 1.7.1 кестеде көрсетілген.

Онан әрі, егер цемент, су және ірі толтырғыш шығындары белгілі болса, 1м3 бетонға құм шығынын анықтайды.

Қ  =1000-Цρс+Су1+Шρш∙ρ             (8)

формуласымен анықтайды.

1.8.  1м3 бетонға табылған барлық құрастырушы материалдың шығыны бойынша сыналатын илеудің қабылданған Vл көлеміне жұмсалатын компоненттердің шығыны есептелінеді.

1.7.1 кесте. Цемент, толтырғыш және бетон ыңғайлы төсемділігіне тәуелді «α» коэффиценттерінің мағынасы

| Бетон қоспасының түрі | Цемент шығыны кг/м3 | Жайылу коэффициенті |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шағал үшін | Қиыршық тас үшін |
| Созымды | 200 | 1.25 | 1.30 |
|  | 250 | 1.30 | 1.37 |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | 300 | 1.35 | 1.42 |
|  | 350 | 1.42 | 1.50 |
|  | 400 | 1.47 | 1.57 |
| Қатал | Кез келген | 1.05-1.10 | 1.05-1.10 |

1.9  Қажетті жағдайларда есептелген құрам дәлдеуі сыналатын илеулермен жүзеге асырылады. Бетон құрамының есебі орындалғаннан кейін 30-50 л көлеммен қоспаның сыналатын илеуін даярлайды және оның жылжымалылығы немесе қаттылық анықталады.

Жылжымалылықты анықтау немесе бетон қоспасының қаттылығының әдістемесі:

Бетон қоспасының негізгі қасиеттерінің бірі – жайылу қабілеттілігі немесе жылжымалығы.  Бетон қоспасының жылжымалылығы стандарт конустың көмегімен анықталады. Стандартты конус биіктігі 300 мм, жоғарғы кернеуінің диаметрі 100 және төменгісі -200 мм конус түрінде металлдан жасалған қалып. Тәжірибенің басында қалыпты ішкі жағынан сумен ылғалдап сүртіп алады, сонан соң ылғал өткізбейтін қабаттың үстіне қояды. Бетон араласпасы қалыптың жоғарғы жағынан тең үш қабат түрінде салынып, әр қабат 25 рет нығыздалады.

Егер бетон қоспасы, талап қойылғаннан кемірек болып шықса, онда цемент мөлшерін алғашқыдан 10% ұлғайтады және соған лайықты су мөлшерін үстейді. Қоспаның жылжымалылығы талап еткеннен жоғары болса, құммен ірі толтырғыштар қатынасының тұрақтылығын сақтап, оларды кішігірім бөлікпен қосады. Осы жолмен бетон қоспасының берілген  жылжымалылығына қол жеткізеді.

Бетон қоспасының жылжымалылығы бойынша құрамын түзеткеннен кейін алынған илеу көлемі:

Vи=Ци+Суи+   +Ш(m)ρскм          (9)

Формуласымен шығындалған материалдардың жалпы массасын бетон қоспасының жалпы массасына бөлу арқылы анықтауға болады, мұнда:

Vи— бетон қоспасының илеу көлемі, м3,

Ци+Суи+   +Ш(m) — илеуге шығындалған цементтің, судың, құмның, шағалдың (қиыршық тастың) тиесілі массалары, кг;

ρскм—бетон қоспасының көлемдік массасы, кг/м3.

Ц=Ци∙1Vк   ;               Су=Суи∙1Vк   ;

Қ =   Қ  ∙1Vк   ;            Ш(m)=Ш(m)∙1Vк   ;

Бетон құрамын анықтау үшін  бұдан басқа сынауға арналған тап сондай көлемді екі илеу даярлауға ұсынылады, бірақ негізгі илеуге қарағанда біріншісінде су-цемент қатынасы 20% артық, ал екіншісінде 20% кем алынады. Бетонның қосымша екі құрамына жоғарыда келтірілген есепке сәйкес су, цемент, ірі толтырғыш және құмның шығынын анықтайды.

Әрбір бетон қоспалары илеуінен көлемі 200х200х200 мм үш бақылау куб үлгіні дайындайды, олар 28 тәулік өткенде тұрақты қатайғаннан кейін қысу арқылы сынайды. Бақылаулардың нәтижелерімен  Rб=Су/Ц графигін салады, осы график бойынша бетонның берілген маркасын алуды қамтамасыз ететін су-цемент қатынасын таңдайды.

Құрылыс зертхана шарттарында сыналатын илеудің даярлық әдістемесі келесідей түзіледі. Цементті мұқият араластырады да, №1.25 елеуіште елейді, елеуіштегі қалдықты алып тастайды. 80°С дейінгі температурада толтырғыштарды тұрақты температураға дейін  кептіреді. Компоненттерді ±0.1% өлшеу дәлдігімен масса бойынша өлшейді. Бетон құрастырушыларын қолмен немесе механикалық тәсілмен араластырады. Қолмен араластырғанда (күрекпен) бетон қоспасының бір илеу көлемі 50 л тиісті шамадан аспауы қажет.

Алғашында көлемі 1х2 м металл форма-шаппаға өлшенген құмды төгеді, сонан кейін қажетті цемент мөлшерін қосып, біркелкі болғанға дейін араластырады; кейін ірі толтырғыштарды қосып барлық қоспаны шағал (қиыршық тас) құрғақ қоспада біркелкі жайылғанша қайта араластырады; араластырылған қоспаның ортасын ашып, оған өлшенген қоспаның жартысын қосады, абайлап араластырып, материалды үйіп, қалған суды қосады. Сонан соң бетон қоспасы біркелкі жағдайға келгенше жылдам  араластырады; араластыру ұзақтығы (су құйған мезеттен) илеу көлемі 30 л дейін— 5мин, ал 50 л дейін—10 мин құрау керек.

Механикалық араластыру барысында бетонараластырғышқа материалды келесі кезекпен артады: құм, цемент, ірі толтырғыш, су; барлық материалдың салғаннан соң араластыру ұзақтығы 2 мин артық болмауы тиіс.

Сыналатын илеулерде жылжымалылықты немесе бетон қоспаның қаттылығын тексереді, сонымен қатар, көлемдік массаның сәйкестігін анықтайды.

Сыналатын бетон илеулерінің нәтижелері және бақылау куб-үлгілерді сынаған соң есептелінген құрамға түзетулер енгізеді. Сонан соң толтырғыштардың нақты дымқылдылығы еске алынады және бетон қоспасының номинал құрамын өндіріс құрамына қайта есептейді. Осындай қайта есеп нәтижесінде дымқыл толтырғыштардың мөлшерін есептелген құрғақ материалдардың мөлшеріне теңестіріп арттырады, ал илеуге құйылатын судың мөлшерін толтырғыштың дымқылдық мөлшеріне кемітеді.

Тығыздалған бетон қоспасының көлемдік массасын, бақылау куб-үлгілерді дайындауда, бос және тығыздалған қалыптарды өлшеу арқылы анықтауға болады.

Массасы бойынша, өндірістік (далалық) бетон құрамы, оның әрбір компонентінің шығыны цемент шығынына бөлу жолымен есептелінеді:

ЦЦ :ҚЦ :ШmЦ=1 : ҚЦ :ШmЦ

бетон құрамы көлемі бойынша келесі түрге бейнеленеді:

VЦVЦ :VVЦ :Vш(т)VЦ=1:VVЦ:Vш(т)VЦ

Мұнда Ц, Шm— массасы бойынша 1м3  бетонға жұмсалатын материал шығыны;

VЦ, V, Vш(т) — көлемі бойынша 1м3 бетонға жұмсалатын материал шығыны.

Бетон араластырғыштың бір илеуінің белгілі көлемі мөлшерінің есебін табылған β шығу коэффицентін ескере отырып, келесі формулалар арқылы шығаруға болады (кг/м3):

ЦВ=βV1∙Ц; СуВ=βV1∙Су;  V=βV1;   ШТ1=βV1∙Ш(Т)

Мұнда V, СуВ, ШТ1— барабанның көлемі V, м3 бетон араластырғыш илеуіне қажетті цемент, су, құм, шағал (қиыршық тас) тиесілі массалары, кг; ЦВ, СуВ, ШТ1— табиғи дымқылды (ылғал) материалдардың 1 м3 бетонға қажетті шығыны, кг.

Осы зертханалық жұмысты өткізу кезінде студенттерді үш-төрт адамнан тұратын шағын топтарға бөледі және әрбір топқа әртүрлі бетон маркасын, бірақ бірдей жылжымалылық жобалау тапсырады. Әрбір топ студенттері сынау араласпаларын дайындап бетон қоспа құрамының жылжымалылығын дәлдеп түзетеді, бақылау үлгілерді әзірлейді және берілген мезгілдерде оларды сынайды.

Оқу процесін жақсарту үшін, зертханалық жұмыстарды өткізген кезде бақылау куб-үлгілерді 28 тәуліктен емес, келесі сабақта – 7 немесе 14 тәуліктен кейін сынауға болады. Осы уақытта сынау нәтижелерін стандарттық  28 тәулікке келтіру үшін, 7 тәуліктікке 1,5; ал 14 тәуліктікке 1,25 коэффиценттерін қолдану керек.

Студенттер, содан соң, оқытушымен бірге әрбір топпен алынған нәтижелер негізінде бетон беріктігіне Су/Ц қатынасына тәуелді тәуелділік графигін салады, әрбір график бойынша берілген марканың су-цемент қатынасының нақты мәнін анықтайды. Зертханалық жұмыстарға арналған  құрама кестеге барлық анықтамалардың нәтижелерін енгізеді және берілген бетон маркасын алуды қамтамасыз ететін бетон қоспасының құрамын анықтайды.

Мысал. Орта қималы монолитті бағаналар мен бөренелерді бетондау үшін барабанының пайдалы көлемі 1200 л бетонараластырғыштың илеуіне қажетті маркасы R6= 300 кгс/см2 ауыр бетон құрамын таңдау және материалдар шығынын, бетон қоспасының жылжымалылығы конус отыруы Ко=3 см етіп есептеу керек.

Берілген материалдар сипаттамасы: портландцемент белсенділігі Rц= 460кгс/см2 (46МПа) құрғақ құрастырушылардың үю көлемдік массасы ρvц= 1200 кг/м3 ; ρ= 1500 кг/м3 ; ρ= 1600 кг/м3 ; тығыздығы ρц= 3100 кг/м3; ρ= 2600 кг/м3; ρш= 2700 кг/м3; фракцияланған гранит шағалдың кеуектілігі Vш к=0,41; шағалдың ең үлкен ірілігі 40 мм; ірі кварц құм ылғалдылығы W =4%; шағал ылғалдығы

W =1%.

- Су- цемент қатынасын келесі формуламен есептейміз:

R6= A ·RцЦСу-0,5

Өзгертуден кейін ол СУ/Ц қатынасы бойынша келесі түрге ауысады:

СуЦ=ARцR+0.5 ARц=0.65·460300+0.5·0.65·460=0.67

A коэффицентінің мағынасы жоғары сапалы материалдар ретінде 1.5.1 кестесінен 0,65-ке тең етіп таңдалады.

2. Блоктар мен бағаналарды бетондауға арналған конус отыруы Ко=3 см-ді ескере отырып, 1 м3 бетон қоспасына жұмсалатын су шығынын 1.4.1 кестесі бойынша анықтайды. Ірі толтырғыш ретінде шағал дәндерінің ең үлкен ірілігі 40 мм ең көп қолдануымен, берілген жылжымалылықты бетон қоспасын алу үшін су шығыны 175 кг-ға тең болуы керек.

3. 1 м3бетонға цемент шығыны:

Ц= СуСу/Ц1750,67  = 261 кг

4. 1м3бетонға құрғақ күйдегі шағал шығынын келесі формуламен анықтайды:

Ш = 1Vш кρш к · α+1ρш= 10,411600·1,3+12700=1422кг

Берілген ұсыныстар бойынша дәндер ысырма коэффициентінің мағынасын 1,3-ке тең етіп алынады.

5. 1м3бетонға құрғақ күйдегі құм шығынын келесі формуламен анықтайды:

Қ =1-Цρц+С1000+Шρш·ρқ=1-2613100+1751000+14222700·2600=556кг

Өткізілген есептеу нәтижесінде бетон құрамының шамамен келесі номиналды (зертханалық) мәнін алады (кг/м3):

Цемент........................261

Су.................................175

Құм..............................556

Шағал........................1422

Барлығы..........2414

Есептеу нәтижесінде алынған мәндер бетон қоспасының есептік көлем массасы болып табылады, яғни ρш к=2414кг/м3

6. Бетонның шығу коэффициентін келесі формуламен есептейді:

β=1Vц+V+Vш=1Цρц+Қρ+Шρш =12611200+5561500+14221600 =0.67

7.Бетон қоспасының 0,05 м3(50л) сынау илеуіне материалдар жоғарыда келтірілген номиналдық шығынын құрамы бойынша есептейді (кг):

Цемент........................261 Х 0,05=13.05

Су.................................175 X 0,05=8.75

Құм..............................556 X 0,05=27.8

Шағал........................1422 X 0,05=71.1

Есептелген мөлшерде барлық материалдарды өлшеп, олардың стандартты конус көмегімен жылжымалылығы анықталған бетон қоспасын дайындайды. Егер конус отыруы 1 см-ден кем болса, яғни берілгеннен азырақ болып шықса, онда бетон қоспасының жылжымалылығын жоғарылату үшін цемент пен судың мөлшерін 10%-ға жоғарылатады (цементті 13,05 х 0,1= 1,305 кг; суды 8,75 х 0,1 = 0,875 кг).

Цемент пен су қосылған бетон қоспасын жақсы араластырады және жылжымалылықты тексереді. Егер жылжымалылықты тексеру бойынша конус отыруы 3см-ге тең болса, яғни берілгенге сәйкес болса, сынауды аяқтайды, бірақ 10% цемент және су қосуды есепке ала материалдардың нақты шығын, олардың абсолютті көлемін анықтап, қайта есептейді(кг):

Цемент........................ 13.05+1.3053100=0.0046

Су................................. 8.75+0.8751000=0.0097

Құм.............................. 27.82600=0.0107

Шағал........................... 71.12700=0.0263

Барлығы..........................................0.0513

8. Бетон қоспасының түзету енгізілген сынау илеуінің Vз көлемін және материалдардың Ци,  Қи,  Суи,  Ши нақты шығынын ескере 1 м3 (1000л) бетон қоспасына жұмсалатын материалдардың шығыны келесі формула арқылы есептейді (кг/м3):

Ц=ЦV=14.350.0513=280 ;

Су=СуV=9.630.0512=188 ;

Қ=ҚV=27.80.0512=542 ;

Ш=ШV=71.70.0513=1399

Барлығы..........................................2409

Жаңа құйылған бетон қоспасының нақты көлемдік массасы ρк к =2420 кг/м3, яғни есептелген мәннен 1% кем.

9. Өндірістік (далалық) бетон құрамын толтырғыштардың ылғалдығын   ескере (бұл үлгіде құм ылғалдығы 4%  және шағал ылғалдығы 1%), сол себепті қажетті мөлшерін кемітіп есептейді:

188 -4100·542+1100·1399 -188 –(22+14) =152 кг;

Бұл жағдайда толтырғыштардың мөлшерін келесідей толықтырады:

Құм............ 542· 1+4100 = 542 + 22=562 кг;

Шағал............ 1399· 1+4100 = 1399 + 14=1413кг;

Өндірістік құрам алу үшін, Су/Ц=0.54 деп алып, массасы бойынша ара қатынаста әрбір компоненттің шығынын (кг) цемент шығынына бөледі:

ЦЦ:1Ц:ШЦ=280280:562280:1413280=1:2:5

10. Бетон араластырғыш барабанның пайдалы көлемі 1,2  м3 (1200 л) бір илеуіне құрастырушы бетон қоспасының мөлшерленуін келесі формулалар арқылы анықтайды:

Ц1= βV1·Ц=0.67*1.2 1 · 280 = 225кг;

Су1= βV1·Су=0.67·1,21 ·152 = 122кг;

Қ1 =βV1·Қ=0.67·1,21 · 562 = 451 кг;

Ш1= βV1·Ш=0.67·1,21 ·1413 = 1136кг.

11. Зертханада бетон қоспасының көлемі 50л сынау илеулерінен бақылау куб-үлгілер дайындалады, олар әдеттегі жағдайда сақталғаннан кейін, берілген мерзімде ( әдетте 7 және 14 тәулікте) гидравликалық прессте сыналады. Сынау қорытындысы бойынша график салады және бетонның берілген маркасын алуды қамтамасыз ететін су-цемент қатынасын анықтайды.

2. Жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқауы

2.1 Бетон беріктігін жеткілікті дәл қамтамасыз ететін, Ц/Су қатынасының мағынасын есептеуге арналған формулаларды қолдану   мүмкін емес. Себебі жоғарыда келтірілген  және оларға ұқсас формулалар, өз құрылысы және коэффициенттер мағыналарының әрбір нақты жағдайларда ұсынылатын сандық мәндерді ескермейді. Олар сондықтан 1 м3 бетонға алдын ала құрамы мен материалдыр шығынын есептеуге жарамды, бірақ бетон құрамын іріктеп алуға нақты құраушы материал мәліметтері мен нақты технология процестерінің мәліметтеріне арналмаған. Әсіресе бұл сәйкессіздік  жылумен өңдеу кезінде жасалады, мұнда соңғы нәтижелерге осы өңдеудің нақты ережелері ықпал етеді.

Сондықтан осы берілген зертханалық бетон құрамын іріктеп алу негізіне керекті  Ц/Су мағынасын табу RБ=ʄЦСу тәуелділігін құру негізінде алынған нәтижелер бойынша тәжірибелі мәліметтерді табу болып табылады (төменде келтіріледі). Бұл тәуелділікті Ц/Су қатынасын мәнінің айқын шебіне және тұрақты материалдарды қолдануға сәйкес сызықтық деп алуға болады, тек Ц/Су қатынасының қажетті мәнін таңдап алу керек, бұл берілген бетон беріктігін алуды қамтамасыз етеді және ұсынылатын бетон құрамының негізіне тиісті болады. RБ=ʄЦСу тәуелділігінің графигін құру үшін координаттар жүйесіне алынған сынау нәтижелерін «қысу бойынша бетон беріктігі – цемент-су қатынасы», a1және a2беріктік көрсеткіштерін енгізіп, оларды RБ=ʄЦСу абсцисса білігімен қиылысқанша түзу сызықпен қосады.

Берілген нақты шарттар үшін ізделіп отырған Ц/Су мағынасы берілген беріктік бойынша табылады. Су шығыны (Су=const) белгілі болғанда, 1 м3 бетонға цемент және толтырғыштар шығынын есептейді.

1 сурет. Бетон беріктігінің Ц/Су қатынасына тәуелділігі

2.2. Зертханалық жұмыс студенттердің алты тобымен (әрқайсысында екі адамнан) өткізіледі. Бетон құрамын іріктеп алуға шамамен берілетін тапсырма және қандай болмасын технологиялық фактордың ықпалын зерттеу әрбір  топқа төмендегідей жеке беріледі. Цемент шығынын бірге тең деп алып, бетонның ақырғы құрамы 1 м3 бетонға жұмсалатын материал ретінде немесе салмағы (көлемі) бойынша нақты бетон құрамы түрінде беріледі. Әрбір буынмен орындалған іріктеп алу нәтижелері өзара салыстырылады және соның нәтижесінде техника-экономикалық қорытынды жасалады.

2.3. Әрбір топтың алған: бетон құрамын іріктеп алу бойынша жұмыстардың нәтижесі, RБ=ʄЦСу тәжірибелік тәуелділіктер құру, сараптау және салыстыру үшін талқылану керек  және олар бойынша жалпылама қорытынды шығарылуы керек.

2.4. Бетон құрамын іріктеп алуға берілетін  6 үлгілік тапсырмалар және бетон құрамына ықпал ететін технологиялық факторлардың зерттеулері

| Буындар | Құрам таңдауға тапсырма | Зерттелетін факторлар |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маркасы «200» ауыр бетон құрамын таңдап алу керек. Берілген: шағал Дш-40 мм, орта өлшемді құм М1-2-2,5. Қоспа жылжымалылығы – 3-4 см | Дш-20мм шағалды құрам таңдау арқылы бетон құрамына ірі толтырғыш ретінде қалай ықпал ететінін зерттеу |
| 2 | Маркасы «200» ауыр бетон құрамын таңдап алу керек. Берілген: қиыршық тас Дқ.т- 40мм, орта өлшемді құм М1= 2-2,5. Қоспа жылжымалылығы – 7-8 см | Дқ.т- 20мм қиыршық тасты құрам таңдау арқылы бетон құрамына ірі толтырғыш ретінде қалай ықпал ететінін зерттеу. |
| 3 | Маркасы «200» ауыр бетон құрамын таңдап алу керек. Берілген: шағал Дш- 40 мм, орта өлшемді құм М1= 2,5-3. Жіберу беріктігі маркалықтың 70%. Қоспа жылжымалылығы - 10-11 см | М1-1,5-2,0 майда құмды қатар құрам таңдау арқылы бетон құрамына майда толтырғыш ретінде қалай ықпал ететінін зерттеу. |
| 4 | Маркасы «200» ауыр бетон құрамын таңдап алу керек. Берілген: қиыршық тас Дқ.т-40 мм, орта өлшемді құм М1= 2-2,5. Жіберу беріктігі маркалықтың 70%. Қоспа жылжымалылығы - 8-10 сек | Қоспа жылжымалылығы 2-3 см қатар құрам таңдау арқылы бетон құрамына қалай ықпал ететінін зерттеу. |
| 5 | Маркасы «200» ауыр бетон құрамын таңдап алу керек. Берілген: шағал Дш- 40 мм,орта өлшемді құм М1= 2-2,5. Жіберу беріктігі маркалықтың 70%. Қоспа жылжымалылығы - 3-4 см | «400» маркалы құрам таңдау арқылы бетон маркасының бетон құрамына қалай ықпал ететінін зерттеу. |
| 6 | Маркасы «200» ауыр бетон құрамын таңдап алу керек. Берілген: шағал Дш- 40 мм,орта өлшемді құм М1= 2-2,5. Жіберу беріктігі маркалықтың 70%. Қоспа қатаңдығы - 360-400 сек | Қоспа қатаңдығы 30-40 сек және 90-100 сек болғандағы құрамды таңдау арқылы оның бетон құрамына қалай ықпал ететінін зерттеу. |

Қорытынды

Бетон құрамын іріктеп алуға берілген  6 үлгілік тапсырмалар бойынша                 зертханалық жұмысты аяқтағаннан соң,   алынған мәліметтер бойынша талдау жасалынып, миллиметровкада график тұрғызылып, қорытынды жасалынады.

Бақылау сұрақтары

- Бетон дегеніміз не?

- Бетонның құрамы қандай?

- Ауыр бетон дегеніміз не?

- Ауыр бетонның құрамын есептеу қандай ретпен жүргізіледі?

- Беріктік дегеніміз не?

- Бетон қоспасының жылжымалылығы қалай анықталады?

- Бетонның маркасы қалай анықталады?

- Бетон құрамына әсер етуші факторлар?

Әдебиеттер

- Кукушкина В.В. «Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)» М., ИНФРА-М, 2014

- Крутов В.И. и др. Основы научных исследований.  М., «Высшая школа», 1989

- Кичкин И.И., Сорняков Э.П. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектировании в высших учебных заведениях. М. Высшая школа, 1979

- Лабораторный контроль в строительстве (справочник)

- ГОСТ 25192-82. Бетоны. Классификация и общие технические требования.

- ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

- ГОСТ 25214-82. Бетон силикатный плотный. Технические условия.

- ГОСТ 25820-2000. Бетоны легкие. Технические условия.

- ГОСТ 25485-89. Бетоны ячеистые. Технические условия.

- ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия

- ГОСТ 4795-68. Бетон гидротехнический. Технические требования.

- ГОСТ 4797-69. Бетон гидротехнический. Технические требования к материалам для его приготовления.

- ГОСТ 8424-72. Бетон дорожный.

- ГОСТ 24211-80. Добавки для бетонов. Классификация.

- ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава.

- ГОСТ 3101-76. Цементы. Методы испытания.

- ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытания.

- ГОСТ 82690-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

- ГОСТ 9758-86. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытания.

- Көпжасаров Б.Т. Бетон технологиясы. Шымкент 2006

- Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия»: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005. – 219 с.

- Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия: Учеб. – М.: Высш. шк., 2002. – 367 с.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. – М: Высшая школа, 2003. – 700 с.

- Строительные материалы: Учебно-справочное пособие. –Ростов-на-Д: Феникс, 2005.- 608 с.

- Микульский В.Г. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учеб. пособие. - М.: АСВ, 2002. - 536 с.

- Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные определения свойств строительных материалов: Учеб. пособие. – Тверь: Тверской гос. техн. ун-т, 2002. – 111 с.

- Попов К.Н., Каддо О.В., Кульков О.В. Оценка качества строительных материалов. – М.: Высш. шк., 2004. – 287 с.

- Сергеев, А.Г. Метрология: Учебное пособие для вузов / А.Г. Сергеев, В.В.Крохин. – М.: Логос, 2000. – 408 с.

- Ермекбаева Р.Б. Строительное материаловедение: Учебное пособие-

Алматы.: Каз ГАСА, 2007.

- Бисенов Қ.А., Нарманова Р.Ә., Үдербаев С.С. Құрылыс материалдары мен бұйымдары: Оқу құралы. – Алматы: «Издат Маркет», 2008. – 224бет

- Үдербаев С.С. Құрылыс материалдары; қасиеттері және өндірілуі. Оқу құралы. Қызылорда, «Тұмар», 2007ж. – 208 бет.

- ҚР ғылымның даму тұжырымдамасы.

АРЫНБАЕВА Роза Ануарбекқызы

Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары

пәнінен

зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Баспаға қол қойылды __.__.2018ж.

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі 1,75 б.т.

Тираж 50 дана. Тапсырыс № …*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы  ОҚМУ  баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5