Ф.7.03-03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.м.ауезова

Кадыров А.Р.

Кафедра  «Архитектура»

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

для студентов специальности  5В042000 «Архитектура»

Шымкент, 2018 г.

УДК 728.1 (072)

Составитель:   ст. преподаватель Кадыров А.Р.

Лекционный курс  по дисциплине «Основы градостроительства.»

Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауезова. 2018г. -              п.л.

Лекционный  курс составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Основы градостроительства.»

В Лекционном курсе  освещены вопросы сущности градостроительной и планировочной деятельности в современном этапе. Лекционный курс предназначен для студентов специальности  5В042000  «Архитектура»

Рецензенты:                          Нсанбаев Б.С.  кандидат арх.,  доцент

Рассмотрены и рекомендованы к печати на заседании кафедры

«Архитектура»     (протокол     №       от  «    »             	2018___  г.),

Методической       комиссией   факультета «СиТ»

(протокол   №        от  «       »                            2018____   г.)

Рекомендовано к изданию Учебно-Методическим советом ЮКГУ им.
М. Ауэзова, протокол №	от «       »               	2018____  г.

Ответственный за выпуск :      Кадыров А.Р.

| СОДЕРЖАНИЕ Введение |  |
| --- | --- |
| Лекция 1. Современные процессы расселения. Население. Сущность градостроительной и планировочной деятельности. |  |
| Лекция 2. Особенности и проблемы районной планировки районов различных типов: городские агломерации, районы сосредоточения промышленных ресурсов, сельскохозяйственные районы, районы отдыха. |  |
| Лекция 3. Развитие территориальной структуры производительных сил района. |  |
| Лекция 4. Территориальные ресурсы и их использование. |  |
| Лекция 5. Обоснования в градостроительстве и территориальной планировке: социальные, экономические и экологические. |  |
| Лекция 6. Планировочная организация населенных мест. Структура и зонирование территории населенных мест. Особенности развития сельских населенных мест. |  |
| Лекция 7. Жилые территории. пространственная организация жилых территорий. Реконструкция и модернизация жилых территорий. |  |
| Лекция 8. Общественные центры и системы обслуживания. Объекты и комплексы системы обслуживания. Пространственная организация общественных центров, их реконструкция и модернизация. |  |
| Лекция 9. Производственные территории. Пространственная организация производственных территорий, их реконструкция и модернизация. |  |
| Лекция 10. Рекреационные территории. Пространственная организация рекреационных территорий, их реконструкция и модернизация. |  |
| Лекция 11. Особо охраняемые природные территории. Пространственная организация особо охраняемых природных территорий. |  |
| Лекция 12. Транспортная инфраструктура. Пространственная организация транспортных и пешеходных связей. |  |
| Лекция 13. Инженерно-техническая инфраструктура. Реконструкция и модернизация инженерно-технической инфраструктуры. |  |
| Лекция 14. Градостроительная композиция. Композиция плана. Пространственная композиция объектов градостроительного плана. Общие понятия об архитектурном проекте. |  |
| Лекция 15. Градостроительные регламенты и градостроительная документация. |  |
| Библиографический список |  |

Введение

Основы градостроительства и планировка населенных мест – дисциплина, которая относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. Целью освоения дисциплины «Основы градостроительства и планировка населенных мест» является формирование у студентов теоретических основ градостроительства и навыков проведения планировочных работ и использования их результатов в профессиональной деятельности.

Курс лекций нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного решения профессиональных задач и организации профессиональной деятельности на основе глубокого понимания и способности использовать знание методики территориального зонирования и планирования развития городов и населенных мест, установления их границ, размещения проектируемых элементов их инженерного оборудования, а также использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного оборудования территории.

Он раскрывает общие принципы и методологические подходы к конструированию планировочной концепции населенного пункта.

Лекция 1

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАССЕЛЕНИЯ. НАСЕЛЕНИЕ. СУЩНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

  - Типология населенных пунктов

Поселения прошли долгий путь становления, развития и преобразования, что привело к появлению многообразных типов поселений, выделяемых по различным признакам. Типологизация позволяет выделить группы населенных мест со сходными признаками, установить характер их планировочной организации, определить требуемые преобразования и пути дальнейшего развития.

Различают две крупные группы поселений – городские и сельские.

Городские поселения включают города и поселки городского типа, население которых преимущественно занято несельскохозяйственной деятельностью и которые имеют соответствующий статус, установленный органами государственной власти. Основными типологическими признаками городских поселений, позволяющими установить характерные особенности их планировочной организации, являются: численность населения, функциональный профиль, административная роль, время возникновения, тип планировочной структуры, тип территориальной структуры, темпы роста и др. Общепринятое деление городов по численности на следующие группы:

Малые города – с населением до 50 тыс. жителей;

Средние города – от 50 до 100 тыс. жителей;

Большие города – от 100 до 250 тыс. жителей;

Крупные города от 250 тыс. до 1 миллиона человек;

Крупнейшие – свыше 1 миллиона человек.

Сельские поселения – поселения, расположенные в сельской местности и не обладающие статусом городских поселений. Сельские поселений помимо численности жителей, роли в системе расселения, времени возникновения, характера застройки и других, общих для всех поселений признаков подразделяются по функциональному профилю на сельскохозяйственные, поселки при производственных комплексах и др.

С ростом урбанизации и увеличении потребности населения в рекреации получили развитие рекреационные поселения – поселения, основной функцией которых является организация отдыха населения, санаторно-курортного лечения, туризма.

Являясь элементами систем расселения, поселения находятся в иерархической зависимости друг от друга и по этому признаку подразделяются на центральные поселения (поселения-центры, города-центры), организующие функции которых(экономические, социальные, административные) распространяются на прилегающую территорию как минимум с одним поселением, и на рядовые поселения, выполняющие подчиненную роль.

В зонах влияния крупных городов могут размещаться города-спутники, которые связаны с городом-центром суточным циклом жизнедеятельности людей (трудовые, обслуживающие, рекреационные и др. связи). Города-спутники могут выполнять самостоятельные народно-хозяйственные функции (производственные, научные, рекреационные) или быть ори-ентированными на город-центр и таким образом представлять собой поселения- спальни. Роль поселений-спален могут выполнять и сельские населенные места.

Два относительно равнозначных и близко расположенных города, имеющих тесные связи по обслуживанию населения, трудовые и другие связи, носят название парные города.

Сельские поселения — поселения расположенные в сельской местности и не обладающие статусом городских поселений. Сельские поселения помимо численности жителей, роли в системе расселения, времени возникновения, характера застройки и других, общих для всех поселений признаков подразделяются по функциональному профилю (по преобладающей занятости населения) на сельскохозяйственные, поселки при производственных комплексах (рабочие поселки предприятий торфоразработки, лесозаготовки, рыболовства) и другие.

С ростом урбанизации и увеличением потребности населения в рекреации получили развитие рекреационные поселения— поселения, основной функцией которых является организация отдыха населения, санаторно-курортного лечения, туризма. К ним относятся города-курорты, курортные поселки, рекреационные деревни, садоводческие товарищества, дачные поселки

  - Современные процессы расселения

Распределение городского и сельского населения в пределах территориальных образо-ваний различной величины (район, регион, страна) определяется понятием расселение населения.

Совокупность поселений в пределах различного рода территориальных образований определяется как сеть поселений (сеть населенных мест); выделяют сеть городских и сеть сельских поселений. Характерные особенности и рисунок сети поселений предопределяются социально-экономическими, природно-ландшафтными, этнокультурными и другими условиями.

Выделяют компактную, рассредоточенную (дисперсную), мелкоселенную, крупноселенную, линейную, линейно-узловую, фокусированную сеть поселений, а также различные их сочетания (например, крупнодисперсная сеть поселений).

Типы систем расселения. Естественно образуемая или целенаправленно формируемая сеть поселений, объединенных в единое целое на основе оптимизации пространственных, экономических, социальных и других связей, определяется как система расселения (система поселений, населенных мест).

Сеть поселений включает все поселения данного территориального образования, совместно с относительно изолированными. Система изолированных поселений не включает.

Системы населенных мест, целенаправленно формируемые на основе высокой интеграции экономических, социальных и пространственных связей и обеспечивающие реализацию этих связей в пределах допустимых для данного иерархического уровня затрат времени на межселенные передвижения и перевозки, называют групповыми системами расселения (групповые системы населенных мест)

Различают системы расселения моноцентрические, формирующиеся вокруг одного и, как правило, наиболее крупного поселения, а также полицентрические, имеющие два и более равнозначных центра.

Система расселения в пределах региона, страны, континента может рассматриваться как единая система расселения, объединяющая городские и сельские поселения и обладающая иерархичностью внутреннего построения. При этом не исключается и появление автономных систем расселения, складывающихся в условиях значительной удаленности от соседних систем расселения при слабо развитых транспортных связях.

Таблица 1. Местные типы расселения

По степени сформированности выделяются: потенциальные, формируемые, развитые системы расселения. Они характеризуются, в первую очередь, уровнем социально-экономического развития города-центра. По иерархическому признаку выделяются системы расселения на уровне страны, регионов и локальных территориальных образований.

  - Население

Население — его современная и прогнозируемая численность, состав, квалификация и другие характеристики — важнейшая исходная основа разработки районной планировки. И при этом она, как правило, весьма неопределенна и в том, что касается достоверности информации о современной ситуации (включая объем и характер миграций, наличие легального и нелегального населения) и тем более прогнозов численности и состава населения. Поэтому полагаем необходимым этот вопрос, как и некоторые другие, рассмотреть несколько шире, возможно выходя за рамки собственно районной планировки.

Качество населения. Для районной планировки важное значение, особенно при сопоставлении условий в разных районах, имеет качество населения — термин, сравнительно недавно введенный в научный оборот, но чрезвычайно важный и содержательный. Одним из важных индикаторов уровня развития отдельных регионов страны и качества населения является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Н.В. Зубаревич (2003) проанализировала преимущества и недостатки применения этого индикатора в условиях России. Приводим весьма убедительные соображения, изложенные Зубаревич в ее очень содержательной работе. Преимуществами индекса развития человеческого потенциала являются четко обоснованные приоритеты, минимизация числа важнейших компонентов и принцип равнозначности при оценке каждого из трех частных индексов: дохода, определяемого через ВВП по паритету покупательной способности; образования, определяемого показателями грамотности и доли учащихся среди детей и молодежи; долголетия, определяемого через ожидаемую продолжительность жизни. ИРЧП — наиболее детально разработанная из существующих методик, его поэтапное совершенствование позволило сделать более достоверными территориальные сопоставления.

  - Сущность градостроительной и планировочной деятельности

Градостроительство (градостроительная деятельность) — в узком понимании — планировка и застройка городов в широком понимании — сфера научной, нормативной, проектной, строительной, управленческой деятельности по преобразованию пространства обитания людей путем формирования и развития городских и других поселений, систем расселения, их производственной, социальной, транспортной, инженерно-технической инфраструктуры с учетом требований оптимизации окружающей среды, охраны природы и историко-культурного наследия.

Градостроительная деятельность может также рассматриваться как часть архитектурной деятельности. Архитектура в широком представлении — функционально-пространственная и визуально-художественная организация объектов строительства (зданий, сооружений, интерье-ров помещений), ландшафтных объектов (не застроенных или мало застроенных территорий), объектов градостроительства и территориальной планировки (поселений, систем расселения, межселенных территорий).

В ряде стран в качестве синонима русскоязычному термину «градостроительство» используются латинские по происхождению термины «урбанистика», «урбанизм». Близкое значение имеет понятие экистика, которое обозначает глобальную урбанистику, науку о про-странственном развитии человеческих поселений.

Для определения совокупности знаний о городах используют термин градоведение — комплекс дисциплин, изучающих города и системы расселения.

Территориальная (региональная, районная) планировка — научная, проектная, управленческая деятельность, целью которой является рациональное пространственное размещение и сочетание на территории расселения населения, производства, природопользования. Территориальная планировка определяет стратегию территориального. социально-экономического, экологического развития крупных территориальных образований (стран, регионов, их частей).

В градостроительстве и территориальной планировке используются близкие методические принципы, приемы и способы действий, но рассматриваются разные по масштабу объекты проектирования, планирования, управления.

Объектами градостроительной деятельности являются градостроительные образования — поселения, их планировочно целостные части, пригородные зоны. Объектами территориальной планировки являются территориальные образования — страны, регионы, их планировочно целостные части.

Градостроительная и территориально-планировочная деятельность может быть представлена в виде структурно-логической модели .

Структурно-логистическая модель градостроительной и территориально-планировочной деятельности

Урбанизация (от лат. urbanus — городской) — процесс социально-экономического развития, выражающийся в росте городов, концентрации в них населения, особенно в больших городах, в распространении городского образа жизни на всю сеть поселений.

Агломерация городов (от лат. oggio-merare — присоединять, прибавлять) — территориальное образование, возникающее на базе крупного города (или нескольких компактно расположенных городов — конурбация), создающее значительную зону урбанизации за счет поглощения смежных населенных мест, относительно малых разрывов между застроенными территориями, концентрации разнообразных производств, инфраструктурных объектов, научных и учебных учреждений, отличающееся высокой плотностью населения и пространственных связей.

Мегаполисы (от гр. megas — грандиозный, в миллион раз больший+ polis — город) — территориальные образования, возникающие при срастании соседствующих городов в единый урбанизированный ареал. В отличие от мегаполиса метрополис (от гр.meter— мать+ polis — город) — интенсивное разрастание крупного, чаще столичного города, на основе чего выделяются метрополитенские территории—административно-территориальные единицы вокруг крупного города.

Вопросы для самоконтроля

1. Какова роль населения в развитии процессов расселения?

2. Какими критериями определяется качество населения?

3. Раскройте понятие индекса развития человеческого потенциала?

4. Каково влияние валового регионального продукта при расчете индекса развития человеческого потенциала?

5. Раскройте понятие миграции? Каковы основные тенденции миграции на сегодняшний день?

6. Каковы тенденции расселения в мире и в Казахстане?

7. Дайте определение понятиям «градостроительство» и «территориальная планировка»?

8. Назовите основные объекты градостроительной деятельности?

9. Что такое «урбанизация»?

10. Что такое «городская агломерация»?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

4. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений [Электронный ресурс]. - Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. – М.: утв. приказом Минрегион РФ от 28 декабря 2010 г. № 820. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра».

6. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 29.12.2004, №190 [по сост. на 06.04.2005г.]. - М.: Омега-Л, 2005.-92с.

Лекция 2

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ РАЙОНОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ, РАЙОНЫ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕСУРСОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАЙОНЫ, РАЙОНЫ ОТДЫХА.

Типология районов в районной планировке представляет значительную сложность. При определении подхода к ней необходимо сочетать социально-

трудовые и культурно-бытовые поездки, что предполагает возрастающее развитие в пределах агломераций различных видов пассажирского транспорта.

Наряду с термином «городская агломерация» употребляют термины «локальные системы расселения», «районы больших городов», «групповые системы расселения», «ареалы взаимосвязанного расселения», «созвездия городов», «метрополитенские ареалы», «стандартные метрополитенские ареалы», «метрополитенские районы», «города-поля», «конурбации» (последние чаще всего для обозначения многоядерных, «полицентричных» агломераций, образующихся вокруг не одного, а нескольких больших городов).

Для развития городских агломераций характерны: наращивание гигантских городских скоплений, включающих безостановочно растущие и расползающиеся ядра, вовлекающие в свою орбиту все новые территории, концентрация в них больших масс населения; быстрое развитие пригородов и постепенное (хотя и не везде явно прослеживаемое) перераспределение населения между городами-центрами и пригородными зонами; привлечение сельского населения к несельскохозяйственному труду, в особенности в городской местности; маятниковые миграции и систематические передвижения людей в пределах агломерации на работу, к местам учебы, культурно-бытового обслуживания и отдыха, приобретающие беспрецедентный, масштаб.

Городская агломерация — система территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, общей социальной и технической инфраструктурой, — качественно новая форма расселения, она возникает как преемник города в его компактной (автономной, точечной) форме, особый продукт современной урбанизации.

Границы городской агломерации подвижны во времени благодаря изменению важнейшего параметра агломерации — дальности ежедневных передвижений от места жительства к местам приложения труда; в рамках пространственной самоорганизации этих передвижений их дальность растет пропорционально увеличению скорости средств транспорта, а затраты времени увеличиваются незначительно.

Для анализа новых пространственных форм расселения важное значение имеет понятие опорного каркаса территории — сочетания крупных городов, фокусов экономической, политической и культурной жизни страны (региона), и соединяющих их магистралей.

Важнейшие недостатки больших городов и в известной степени больших городских агломераций хорошо известны. К ним относятся:

1. Необычайное усложнение транспортных проблем. Улицы больших городов оказались каналами, не приспособленными для пропуска современного транспорта.

2. Удорожание инженерного оборудования. Необычайно разросшиеся большие города и агломерации сталкиваются с нарастающим дефицитом водных ресурсов, огромными трудностями со сбросом сточных вод, большими осложнениями в освоении новых территорий под застройку.

3. Загрязнение воздушного бассейна. В больших городах имеет место чрезвычайно сильное загрязнение воздушного бассейна. Конечно, воздушный бассейн загрязнен и во многих малых городах, где есть промышленные предприятия. Но в больших городах промышленные предприятия окружают жилую застройку почти со всех сторон; при интенсивном насыщении их автомобильным транспортом создается почти сплошной фон загрязнения.

4. Удаление населения больших городов от природы. Чем больше разрастаются большие города, тем дальше уходит от них природа. Зеленые массивы — «легкие» городов — все дальше отступают под напором жилой и промышленной застройки.

5. Большие города «отсасывают» производительные силы от малых и средних городов.

Необходимо отметить разнообразие концепций развития планировочной структуры больших городских агломераций, разработанных в нашей стране и за рубежом. Важнейшие из них следующие .

1. Поясное зонирование — создание вокруг главного города зеленого пояса, ограничивающего возрастание городской застройки. За пределами зеленого пояса проектируется кольцо городов-спутников с собственной градообразующей базой.

2. Секторное развитие — расширение города вдоль сходящихся к нему радиальных направлений, как это предусматривалось в «пальцеобразном плане» Большого Копенгагена, либо развитие вдоль этих направлений цепочек городов-спутников, как это намечалось в «плане 2000 г.» Большого Вашингтона, первоначальной схеме планировки Большого Гамбурга. При этом в секторах между радиальными направлениями застройки сохраняются зеленые клинья.

3. Параллельный город — создание большого города рядом с основным для воссоздания в параллельном городе таких же условий «общественной среды».

4. Направленное развитие вдоль одной или нескольких специально избранных осей. Особенности размещения строительства в условиях распространения залеганий полезных ископаемых. Развитие районов добывающей промышленности связано с особыми условиями строительства при распространении залеганий полезных ископаемых.

В угольных районах отработка мощных, крутопадающих угольных пластов, залегающих близко от поверхности, вызывает интенсивный процесс сдвижения горных пород, который приводит к разрушительным деформациям земной поверхности и расположенных на ней зданий и сооружений. Важное средство охраны подработанной поверхности от деформаций — полная закладка выработанного пространства балластным материалом.

В угольных районах главный фактор, определяющий выбор системы расселения, — степень рассредоточенности мест приложения труда, мощность шахт и допустимые затраты времени на передвижение шахтера от места расселения к месту работы, а также возможность реализации их с помощью транспортных средств. Принципиально возможны три системы расселения: децентрализованная по принципу шахта — поселок (мелкие пришахтные поселки с численностью населения в каждом от 5 до 10 тыс. человек); централизованная (один город для всей группы шахт); групповая (город — главный центр расселения для всего месторождения с группой спутников, приближенных к наиболее отдаленным шахтам) (рис. 3).

В горнорудных районах проблема строительства над залеганиями железных руд, руд цветных металлов и других полезных ископаемых в основном аналогична. Необходимость переноса многих угольных и рудных городов на новые площадки — результат непродуманной в свое время застройки территорий без своевременной разработки районной планировки.

В горнорудных районах условия расселения весьма разнообразны и определяются характером отработки месторождений, степенью концентрации трудящихся в местах приложения труда, наличием дополняющих градообразующих факторов обогащения и переработки руд, подсобных и вспомогательных предприятий, предприятий обрабатывающей промышленности.

В нефтеносных районах также не рекомендуется размещение жилого строительства над залеганиями нефти. В качестве основного препятствующего фактора выступает здесь не опасность провалов, а залегания нефти и газа. В некоторых нефтеносных районах, где в свое время жилые поселки были построены между нефтяными скважинами, стал неизбежен постепенный их снос.

В нефтяных районах условия расселения отличаются еще большей дисперсностью мест приложения труда. Различные предприятия в нефтяных районах имеют существенные особенности с точки зрения условий расселения, что позволяет подразделять их на несколько групп: 1) объекты бурения, постоянно перемещающиеся по территории района и рассредоточенные; 2) объекты добычи (скважины), характеризующиеся более постоянным размещением, также рассредоточенные; 3) объекты сбора и хранения нефти и газа, представляющие собой достаточно крупные и долговременные сооружения; 4) многочисленные объекты, формирующие опорную базу освоения района (строительные базы, ремонтные предприятия, конторы и тресты, ремонтно-механические предприятия и др.; 5) неф-теперерабатывающие и нефтехимические производства, нефтяное машиностроение .

В лесных районах формируются сложные системы расселения, охватывающие обширные территории, в пределах которых осуществляются заготовка, сплав и переработка больших масс леса. Важнейшие звенья этих систем следующие:

1. в леспромхозах у лесовозных дорог создаются постоянные лесные участковые поселки с населением 1-2 тыс. человек, обслуживающие лесозаготовительные участки. Удаленность мест рубок от этих дорог не должна превышать 8-12 км;

2. в местах вывоза древесины из глубинных участков леспромхозов к реке или магистральной железной дороге сооружаются нижние склады, а при них — центральные поселки леспромхозов (2-3 тыс. человек); на реках здесь же организуются рейды и зимние пастбища. Расстояние между участковыми и центральными поселками не более 15-20 км по трассам лесовозных дорог;

3. группы леспромхозов объединяются лесоэксплуатационными комбинатами, осуществляющими руководство лесозаготовками в пределах лесоэксплуатационного района или его части; в организационном центре лесоэксплуатационного района с административно-хозяйственными учреждениями, ремонтными базами, складами оборудования, подсобными предприятиями и службами и, как правило, с населением не менее 10 тыс. человек;

4. сплав древесины осуществляется системой предприятий, расположенных в центральных поселках сплавных и рейдовых контор (5 тыс. человек населения), в участковых сплавных поселках (до 2 тыс. человек), в пунктах концентрации сплава и в сезонных пикетных пунктах, организуемых через 10-15 км у извилин реки, на перекатах и в других возможных местах заторов сплавляемой древесины. По возможности участковые сплавные поселки объединяются с центральными и участковыми лесными поселками, а трудящиеся пикетных пунктов расселяются в близ расположенных селах;

5. в местах приплава древесины создаются крупные выгрузочные рейды, лесоперевалочные базы и мощные центры лесопереработки с деревообрабатывающими, целлюлозно-бумажными и лесохимическими предприятиями. Население таких центров может достигать 100-200 тыс. человек.

Районная планировка районов гидроэнергетического строительства обладает важными особенностями и решает весьма своеобразные проблемы.

Сооружение гидроэлектростанций связано с коренной трансформацией в короткий срок всей географии и планировки района (достаточно напомнить, что их строительство требует затопления обширных территорий, переноса населенных мест, промышленных предприятий и инженерных сооружений), как правило, с орошением и обводнением новых земель, с осуществлением крупных работ по сводке лесных массивов в ложе водохранилищ, с коренным изменением условий судоходства в районе гидроэлектростанций, с возникновением новой сети промышленных предприятий, населенных мест, транспортных и инженерных сооружении. Вблизи гидроэлектростанций стремительно вырастают новые города.

2.3. Сельскохозяйственные районы.

Сельскохозяйственное производство имеет важные специфические особенности, которые заключаются в его огромной территориальной рассредоточенное, своеобразной связи с природными условиями и расположением используемых земель, сезонном характере производственных процессов, исторически сложившейся и в определенной степени неизбежной рассредоточенности расселения, а также во многих других, зависящих от этих основных факторов обстоятельствах. Районная планировка сельскохозяйственных районов обычно разрабатывается в границах низовых единиц районирования — муниципальных образований, ранее административных районов, поскольку это соответствует территориальной организации сельского хозяйства.

Предложения по эффективной организации сельскохозяйственного производства района, позволяющие наиболее полно использовать его природные, трудовые и материальные ресурсы для развития сельского хозяйства, должны показать:

1. наиболее обоснованную, на базе всестороннего анализа специализацию района, его частей (зон) и отдельных сельскохозяйственных предприятий, с выявлением отраслей, для которых имеются наиболее благоприятные условия, создающие предпосылки для получения наибольшей экономии затрат на единицу продукции с учетом прогнозируемой потребности;

2. целесообразные объемы продукции основных отраслей сельского хозяйства, а также объемы продукции, перерабатываемой на местных и районных предприятиях;

3. потребность в основных средствах производства, включая землю, распределение земельного фонда по землепользователям, а также необходимость и целесообразность предложений по расширению земельных фондов, используемых для сельскохозяйственных целей за счет освоения новых земель, осушения, обводнения, орошения и других мероприятий по мелиорации;

4. потребность в рабочей силе в сельскохозяйственном производстве и на связанных с  ним предприятиях по прогрессивным и дифференцированным нормативам;

5. оптимальную территориальную организацию сельскохозяйственного производства (размеры хозяйств и производственных участков, их размещение). Существенное значение имеет определение оптимальных размеров производственных участков, учитывающих местные условия и особенности.

2.4. Районы отдыха.

Туризм и отдых может быть охарактеризован как: 1) одна из форм временной миграции населения, приобретающей все возрастающие масштабы; 2) крупнейшая и быстро растущая отрасль народного хозяйства; 3) одна из самых крупных задач районной планировки, пред-полагающая разработку научных основ проектирования и управления процессом развития «пространственной системы свободного времени», т.е. обширных территорий, резервируемых, охраняемых и преобразуемых для целей отдыха с комплексами создаваемых для этой цели сооружений, устройств и коммуникаций.

Районы различного таксономического ранга, в которых ресурсы отдыха (по различной терминологии — туристические, курортные, рекреационные) приобретают ведущее значение, а их использование становится отраслью специализации, могут быть названы районами отдыха. 14 Для целей районной планировки необходимо широкое и системное исследование всех видов природных и социально-экономических ресурсов и условий, существенных для оценки рекреационного значения района.

Весьма важен анализ экономических условий освоения рекреационных ресурсов, включающих: положение района по отношению к потенциальным районам зарождения рекреационной миграции либо промежуточным районам на ее пути, условия инфраструктуры (обеспеченность исследуемого района транспортом и другими видами инженерного благоустройства), условия формирования кадров обслуживающего персонала (с учетом занятости, квалификации, культурного уровня и уклада жизни местного населения, а также возможности привлечения населения из других районов), «ограничения местного хозяйства», которые могут лимитировать рекреационное использование района (развитие сельского хозяйства, в особенности наличие ценных сельскохозяйственных культур — винограда, цитрусовых, чая и др.- на территориях рекреационного значения, добыча на этих или прилегающих территориях полезных ископаемых, например нефти, развитие портов, промышленных предприятий и др.).

Итоговая характеристика рекреационных ресурсов — предельная вместимость, так называемый рекреационный (курортный, туристский) потенциал местности. Определение «критической» и «оптимальной» нагрузок природных комплексов в районах отдыха представ-ляет собой одну из наиболее сложных проблем районной планировки этих районов, решение которой требует применения географических методов в сочетании со специальным изучением технологических требований отдельных видов отдыха к природным условиям.

Вопросы для самоконтроля

1. Основные планировочные концепции регулирования структуры городских агломераций.

2. Пространственная структура городских агломераций.

3. Особенности размещения строительства в условиях распространения полезных ископаемых.

4. Расселение в угольных, нефтегазовых, горнорудных и лесных районах.

5. Районная планировка районов гидроэнергетического строительства.

6. Главные особенности планировки сельскохозяйственных районов.

7. Проблемы планировки районов отдыха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 3

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РАЙОНА.

Для подходов районной планировки к проблеме территориальной организации производительных сил характерно приближение «аппарата» исследования к территории. 15

Именно в районной планировке представляется возможным дать решение с учетом аспектов, не рассматриваемых обычно в работах отраслевого и даже районного характера с более высокой степенью генерализации.Основная цель при формировании рациональных структур произ-водительных сил районов — создание районных территориально-производственных комплексов, представляющих собой не сумму отдельных производств, а их эффективное сочетание.

3.1. Основные факторы размещения промышленности. Комплексное размещение промышленности имеет ключевое значение в развитии территориальной структуры производительных сил района и является в большинстве случаев проблемой районной планировки. При размещении промышленности в районной планировке учитывается очень широкий круг взаимосвязанных условий и факторов.

Таблица 1 – Основные факторы размещения промышленности в районной планировке

| Таблица 1 – Основные факторы размещения промышленности в районной планировке Группа факторов | Факторы |
| --- | --- |
| Условия сбыта продукции | Мониторинг отечественного рынка Мониторинг внешнего рынка по условиям стабилизации Условия транспортирования готовой продукции к месту потребления |
| Экономичность поставок сырья, топлива, электроэнергии, водных ресурсов, полуфабрикатов и компонентов | Близость к источником сырья, топлива, энергии, водных ресурсов, местам производств полуфабрикатов и компонентов, ритмичность их поставок, себестоимость, взаимоотношения с компанией – производителем сырья, топлива, электроэнергии, водных ресурсов, полуфабрикатов и компонентов, условия банковского кредита |
| Демографическая ситуация и трудовые ресурсы | Свободные трудовые ресурсы, в том числе (дифференцировано): ресурсы женской рабочей силы, ресурсы квалифицированной рабочей силы Наличие научно-технических кадров Исторически сложившиеся навыки населения |
| Природные условия для жизни человека | Затраты на предметы потребления и услуги, физиологические и психологические факторы |
| Планировочные и инженерно-строительные условия размещения промышленности и расселения | Территориальные ресурсы Наличие территорий: достаточных по размерам, удобных по конфигурации, пригодных по условиям рельефа, грунтов, по гидрологическим, физико-геологическим, почвенно-растительным условиям Расположение относительно водоемов, водохранилищ, зон затопления, болот, лесов, залеганий полезных ископаемых Санитарно-гигиенические условия: возможность защиты воздушного бассейна от загрязнения с учетом его современного состояния, мероприятий по его улучшению, условий организации санитарно-защитных зон и местных климатических условий Условия водоснабжения, сброса и очистки сточных вод |
| Условия и степень подготовленности инфраструктуры и обслуживания отраслей района к промышленному строительству | Транспортные условия: наличие транспортных магистралей и условия примыкания к ним Энергетические условия: близость к высоковольтным линиям, наличие действующей ТЭЦ, имеющей резервы и допускающие расширение, или ГРЭС, допускающие установку теплофикационных агрегатов, условия газоснабжения Наличие готовых или допускающих расширение водопроводно-канализационных сооружений Развитость систем связи и интернет Наличие незагруженности строительных организаций |
| Возможность использования высвободившихся жилых и коммунальных фондов после завершения предшествующих строительных работ, отработки месторождений и т.п. |  |
| Условия синхронного ввода в действие различных объектов и предприятий Наличие опорных населенных мест Степень развития сферы обслуживания населения Продовольственная база Научно-техническое обслуживание |  |
| Условия кооперирования и комбинирования промышленных предприятий | Комбинирование производственных процессов Кооперирование Организация единого ремонтно-вспомогательного хозяйства Объединение единой ТЭЦ и общего энергетического хозяйства Объединение водозаборов и очистных сооружений Организация единой строительной базы Комплексное использование трудовых ресурсов Организация взаимосвязанного расселения Кооперирование предприятий с учетом местного потребления Кооперирование по научно-техническим связям |
| институциональные | Особенности местного законодательства Уровень квалификации управленческого персонала Политические и другие предпочтения местных элит Особенности местных традиций, культов, национальные пристрастия, общественные настроения Инвестиционный климат и риск |
| экологические | Ограничения в использовании воздушного и водного бассейнов, биоты, возможные нарушения биосферы под воздействием шума, электромагнитных излучений, радиации, теплового загрязнения Недопустимость необоснованного изъятия сельскохозяйственных земель Нарушение природноценных ландшафтов |

Принципиально изменились демографические факторы: нехватка трудовых ресурсов (или их избыток, возникшая и еще сохраняющаяся безработица), качество населения, квалификация трудовых ресурсов, наличие научно-технических кадров, особенно подготовленных к работе на наукоемких производствах — едва не важнейшие условия размещения и развития промышленности.

Важно учесть резкое возрастание роли планировочных факторов при размещении промышленности. По мере роста масштабов производства, вовлечения в оборот низкокондиционного сырья и ориентации крупнейших предприятий на месторождения, расположенные в различных районах, привязанность большинства промышленных комплексов к сырьевой и топливной базам становится менее жесткой. Увеличивается эффективность размещения крупных промышленных комплексов на площадках, имеющих особо благоприятные планировочные условия, допускающие значительное расширение масштабов производства, беспрепятственное размещение кооперируемых и комбинируемых предприятий, хорошо обеспеченных водой и возможностями сброса сточных вод и располагающих особенно удачным транспортно-географическим положением.

3.2. Проблемы развития инфраструктуры территориально-производственных комплексов в районной планировке.

Усиление комплексности в развитии хозяйства района требует гармоничного сочетания специализирующих производств (межрайонного значения), использующих наиболее эффективные природные ресурсы района, с разносторонним развитием широкого круга обслуживающих отраслей и инфраструктуры. Около 2/з занятого населения районов тяжелой промышленности в перспективе будет работать в обслуживающих отраслях и отраслях инфраструктуры. В других районах эта доля будет столь же велика. По объему капитальных вложений эти отрасли потребуют более половины всех затрат, в том числе одна сфера обслуживания населения — не менее 35—40% от общего объема капитальных вложений.

17 Укажем ряд особенно крупных проблем развития обслуживающих и инфраструктурных отраслей, имеющих «сквозное» значение для всех звеньев районных территориально-производственных комплексов и требующих четких рекомендаций районной планировки.

Развитие производственной инфраструктуры (транспорт, районные системы электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения и канализации, единые строительные и ремонтные базы, складское хозяйство и пр.) должно быть запроектировано в размерах, соответствующих масштабам территориально-производственного комплекса и обеспечивающих работу его механизма.

Развитие сферы обслуживания населения следует рассматривать в качестве одной из основных предпосылок успешного формирования планируемых территориально-производственных комплексов в целом.

Особенно остра эта проблема в восточных районах РФ, где развитие сферы обслуживания населения имеет решающее значение для создания условий, способствующих привлечению населения и его закреплению.

В этих районах, обладающих, как правило, менее благоприятными условиями жизни населения, но более эффективными ресурсами развития промышленности, сфера обслуживания населения должна быть развита сильнее, чем в среднем по стране. Экономически целесообразно предоставить данным районам определенный приоритет в развитии всех видов обслуживания, что позволит привлечь и закрепить население, призванное освоить природные богатства Востока. Дополнительные затраты на сферу обслуживания целесообразно учитывать в про-ектных калькуляциях себестоимости продукции и предусматривать при планировании капитальных вложений. Эти затраты будут многократно перекрыты за счет эффективного использования природных ресурсов в районах Востока.

Организация продовольственной базы. В районной планировке на основе анализа потребности населения в продуктах питания и с учетом местных условий должны быть разработаны предложения по интенсификации сельскохозяйственного производства и в необходимых случаях по изменению его направления на пригородное (с высоко-концентрированным производством цельномолочной продукции, овощей, картофеля, промышленным птицеводством, крупными теплично-парниковыми хозяйствами вблизи ТЭЦ, промышленных котельных и на отбросном тепле промышленных предприятий, с откормом скота на базе утилизации пищевых отходов городов, удобрением полей пригородных хозяйств городскими фекальными водами и др.). Необходимо также предусмотреть развитие многоотраслевой пищевой промышленности (молочные заводы, мясокомбинаты, пивоваренные заводы с цехами безалкогольных напитков, холодильники, фабрики заготовочные и пр.).

Значение комплексности и фактор времени при создании инфраструктуры. Если строительство осуществляется не комплексно, «штучно», не увязано во времени и пространстве, то величина суммарных затрат в отрасли инфраструктуры всегда особенно велика. Отставание в создании обслуживающих отраслей дает временную и кажущуюся экономию, в конечном счете, приводящую к крупным народнохозяйственным потерям. Районной планировке принадлежит важная роль в проектировании и обосновании территориальной сопряженности и синхронности создания инфраструктуры, особенно на вновь осваиваемых территориях.

3.3. Размещение промышленности в промышленных узлах и планировочная типология промышленных комплексов.

Когда на основе всесторонней оценки факторов и предпосылок размещения промышленности в районе определен состав производств, подлежащих развитию, возникает задача группировки их в локальные промышленные комплексы и формирования промышленных узлов.

Комплексы I группы (в основном металлургической и химической промышленности) характеризуются очень большой численностью трудящихся и тесными технологическими связями. Разорвать цепочки взаимосвязанных производств этих комплексов, как правило, не-возможно либо достаточно сложно, что связано с экономическими потерями или технологическими неудобствами; однако в некоторых случаях специальный анализ выявляет  целесообразность «раскомбинирования», если при этом достигаются другие важные результаты, например предотвращение дальнейшего загрязнения воздушного бассейна (когда оно не может быть обеспечено очистными сооружениями), чрезмерного расширения номенклатуры производств, усложнения внутри комбинатского хозяйства и пр.

Комплексы II группы (в основном тяжелого, автотракторного, транспортного, энергетического, сельскохозяйственного машиностроения) также характеризуются очень большой численностью трудящихся и значительной потребностью в территории. Вместе с тем санитарно-гигиенические требования много меньше, чем у комплексов I группы: санитарно-защитные зоны, степень загрязнения сточных вод относительно невелики. Решающее значение приобретает транспортно-географическое положение (особенно близость к району по-требления), качество площадки для организации большого города. Комплексы П группы сравнительно легко могут быть расчленены на менее крупные, если это по каким-либо соображениям целесообразно. Однако эффект кооперирования предприятий этих комплексов весьма велик, что подтверждено опытом развития крупнейших машиностроительных центров и учтено при размещении автомобильных комплексов в Тольятти и Набережных Челнах.

Комплексы III группы (сочетания лесоперерабатывающих предприятий, а также химические комплексы среднего масштаба). Для объединений предприятий этой группы характерны в основном особенности и требования комплексов I группы, но в меньших масштабах. Необходимости «раскомбинировать» эти комплексы обычно не возникает.

Комплексы IV группы (станкостроения, легкой промышленности, некоторые комплексы химической промышленности) примерно соответствуют по величине комплексам III группы, но не характеризуются большими санитарными выбросами в воздушный бассейн и водоемы, что существенно облегчает их размещение.

Комплексы V и VI групп сравнительно невелики, они различаются главным образом по своим планировочной и санитарной характеристикам.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите основные факторы размещения промышленности и производства?

2. Назовите основные условия сбыта продукции, влияющие на размещение производства?

3. Раскройте планировочные и инженерно-строительные условия размещения производства и расселения?

4. В чем заключается группа факторов размещения производства, отражающая демографическую ситуацию и трудовые ресурсы?

5. Перечислите факторы размещения производства, включающие институциональные и экологические проблемы?

6. Назовите основные проблемы развития производства?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

4.1. Понятие территории и ее составляющие ресурсы.

Территория — поверхность земли с природными комплексами, городскими и сельскими поселениями, коммуникациями, зданиями, сооружениями, рассматриваемая в качестве особого рода пространственного ресурса. Территория характеризуется протяженностью, площадью, местоположением, степенью освоенности и другими качествами, важными для жизнедеятельности людей.

Территория неоднородна, как по физическим, так и по экономическим признакам. Различна интенсивность освоения разных участков территории. Наиболее высокая степень концентрации населения и экономического потенциала наблюдается в городах, вдоль основных транспортных магистралей, в местах их пересечения.

В рамках обобщающего понятия территориального ресурса пространственного развития следует рассматривать отдельные его составляющие, такие как население (социально-демографический ресурс), природу (природный ресурс), культурно-духовные ценности (социокультурный ресурс), производственно-технические ценности (экономический ресурс).

4.2. Оценка территории при планировке населенного пункта.

Оценка территории — ее комплексный инженерно-строительный и планировочный анализ (существенно сочетание инженерно-строительного анализа с планировочным) — включает оценку планировочных факторов:

1. положения анализируемой территории по отношению к существующей («опорной») застройке;

1. санитарно-гигиенических условий;

2. условий транспорта, водоснабжения, энергоснабжения, сброса сточных вод, близости строительных баз и других критериев, различающихся в разных районах.

Комплексный анализ территории может быть выполнен только с учетом прогнозируемых принципиальных направлений развития района.

При комплексном инженерно-строительном и планировочном анализе территории в зависимости от инженерно-строительных условий и экономических предпосылок выделяются категории площадок: рекомендуемые для использования, условно пригодные для строительства и непригодные.

Требования, предъявляемые к площадкам, рекомендуемым для использования: достаточные размеры; благоприятные инженерно-строительные условия; близость к существующим, строящимся и проектируемым железным дорогам и удобные условия примыкания к ним; наличие крупных электростанций или высоковольтных линий элект-ропередачи и возможность организации энергоснабжения без дополнительных крупных капиталовложений; благоприятные санитарно-

гигиенические условия с учетом существующих и строящихся промышленных предприятий высокого класса санитарной вредности, направления господствующих ветров и необходимых в данных конкретных условиях санитарных разрывов.

Условно пригодные для строительства площадки характеризуются достаточными размерами и благоприятным рельефом, но требуют значительных капиталовложений на инженерную подготовку территории, организацию транспорта, водоснабжения и канализации, энергоснабжения и т. п.

Непригодные для строительства территории характеризуются неудобным рельефом, неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, недостаточными размерами, расположением над залеганиями полезных ископаемых (зоны возможной подработки), затопля-емостью паводком 1% обеспеченности, заболоченностью, попаданием в зону затопления перспективных водохранилищ, неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями. В соответствии со схемой анализа территории и избранными критериями осуществляется количественная (стоимостная или балльная) оценка площадок.

Краткая характеристика территории по степени пригодности для строительства приведена в таблице 2. 20

| Таблица 2 - Характеристика природных и планировочных условий территорий по степени благоприятности для жилищного строительства Природные и планировочные факторы |  |  | Категории территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| благоприятные |  | неблагоприятные |  | особо неблагоприятные |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Рельеф | Уклон поверхности от 0,5 до 10% |  | Уклон поверхности менее 0,5%и от10 до20%,а в горных местностях до 30% |  | Уклон поверхности свыше 20%, а в горных местностях более 30% |
| Грунты | Допускающие устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа при расчетном сопротивлении от 1,5 кг/см2и более (пески, суглинки, глины, лѐсс непросадочный) |  | Требуюшие устройства фундаментов усиленного типа при расчетном сопротивлении в пределах от 1 до 1,5 кг/см2(пески, гли-ны, суглинки, лѐсс непросадочный и др.) |  | Требующие устройства сложных фундаментов при расчетном сопро-тивлении менее 1 кг/см2, а также плывуны и макропористыепросадочныегрунты |
| Гидрогеологи-ческие условия | Залегание безнапорных водоносных горизонтов на глубине не более 3 м; не требуется понижения уровня грунтовых вод и устройства гидроизоляции |  | Залегание безнапорных водоносных горизонтов на глубине от 1 до 3 м от поверхности; требуется понижение уровня грунтовых вод и устройство сложной гидроизоляции |  | Залегание водоносных горизонтов на глубине менее 1 м от поверхности |
| Затопляемость | Незатопляемые или за-топляемые не чаше чем один раз в 100 лет (обеспеченность 1%) |  | Расположенные между линиями затопления паводками, повторяю-щимися один раз в 100 лет (^обеспеченности) и один раз в 25 лет (4% обеспечен-ности) с наивысшим горизонтом высоких вод не более 0.6 м над уровнем земли |  | Затопляемые один раз в 25 лет и чаше (4% обеспеченности и более), а также расположенные в нижнем бьефе крупных водоемов и подвергающиеся опасности затоп-ления при разрушении плотины или дамбы с катастрофическими последствиями |
| Заболочен-ность | Заболоченность отсут-ствует. Осушение тер-ритории возможно про-стейшими способами |  | Требуются специальные работы по осушению. Торфяники слоем менее 2 м |  | Значительная заболоченность грунтового питания, трудно осушаемая. Торфяники слоем более 2 м |
| Овраги | Незначительные числом,неглубокие (до 3 м) овраги с пологими склонами.Роста оврагов не наблюдается. |  | Недействующие овраги с крутыми склонами глубиной 10 м. Оврагообразование слабое, на небольшой площади. |  | Интенсивное оврагообразование. Стабилизировавшиеся овраги с крутыми склонами глубиной свыше10м. |
| Оползни | Оползни отсутствуют |  | Отдельные оползневые склоны, требующие ук-репления |  | Многочисленные оползневые склоны, требующие укрепления |
| Размыв бере-гов водотоков и водохрани-лищ | Размыв отсутствует |  | Размыв и переработка берегов в ряде мест; зона переработки не превышает по ширине 10м |  | Реки с блуждающими руслами, значительное распространение размыва и переработки берегов, зона переработки превышает 10 м по ширине |
| Карст | Карст отсутствует |  | Незначительное число неглубоких воронок за-тухшего карста |  | Значительное число воронок активного карста глубиной более10м. Наличие в пределах территории подземных пустот |
| Почва | Черноземы, красноземы; помеханическому составу легкие и средние суглинки, супеси |  | Слабозасоленные почвы, выщелоченные, кислые, по механическому составу — пески, глины, средние и тяжелые, суглинки тяжелые |  | Солонцы, солончаки; почвенный слой отсутствует; по механическому составу — скальные породы; почвы, зараженные гниющими органическими и радиоактивными веществами |
| Ветры | Хорошо проветриваемые и защищенные от сильных и вредоносных ветров и бурь или допускающие устройство ветрозащитных зеленых зон. Расположенные с наветренной стороны по отношению к источникам сильного загрязнения атмосферы |  | Замкнутые котловины с длительным застоем воздуха и участки, не защищенные от сильных и вредоносных ветров и бурь. Расположенные с подветренной стороны по отношению к источникам сильного загрязнения атмосферы, но за пределами санитарно-защитных зон |  | Расположенные в пределах санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и других источников сильного загрязнения атмосферы |
| Инсоляция | Нормально инсолируемые в течение всего года |  | Сильно затененные горами холмами (не более половины нормальной продолжительности инсоляции) |  | Неинсолируемые в течение всего года |

4.3.Природные и планировочные условия для жилищного строительства.

Наряду с комплексной оценкой территории в районной планировке должны быть разработаны мероприятия по инженерной подготовке и мелиорации территории, предусматривающие охрану, восстановление и обогащение природного ландшафта, как для района в целом, так и для отдельных площадок, сравниваемых при вариантном размещении промышленных комплексов и городов (как один из факторов, влияющих на выбор площадки для строительства).

К числу наиболее крупных инженерно-мелиоративных мероприятий, предусматриваемых в районной планировке, относятся:

• защита территории городов от затопления и подтопления, осушение заболоченных территорий путем сооружения дамб обвалования, повышения отметки территории с помощью подсыпок, намыва, дренажа и устройства водоотводных каналов;

регулирование водотоков и создание искусственных водохранилищ;

осушение, обводнение и орошение сельскохозяйственных территорий;

противомалярийные и другие санитарно-оздоровительные мероприятия;

противоэрозионные работы, борьба с образованием и ростом оврагов;

противокарстовые мероприятия;

борьба с переформированием берегов путем устройства набережных, волноломов, бон, укрепления откосов, противооползневых мероприятий;

противолавинные и противоселевые мероприятия, включая аг-ролесомелиоративные мероприятия в зоне селеобразования, сооружение запруд и селеуловителей в зонах движения потока, строительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов, выпрямление русла и укрепление берегов селеносных рек, устройство противола-винных сооружений и т.п.;

рекультивация территории после горных выработок путем облесения карьеров и провалов, устройства в них водоемов, полной засыпки и застройки, разбора терриконов и залесения восстановленных территорий и т.п.

4.4. Функциональное зонирование территории и организация ландшафта.

Сущность функционального зонирования территории заключается в создании системы бронируемых территорий, закрепляемых за различными потенциально возможными землепользователями.

Важнейшие территории, подлежащие функциональному зонированию:

1. Специально охраняемые территории («природный каркас» района), включающие национальные и природные парки, заповедники, заказники, местности лечебно-оздоровительного значения, зоны массового отдыха, зеленые пояса городов, водоохранные и почвоохранные леса, лесные массивы с ограниченным режимом эксплуатации, лесопосадки вдоль железных и шоссейных дорог, лесопитомники. К этой же группе следует отнести исторические и архитектурные памятники, мемориальные зоны и территории национального, научного или культурного значения, сохраняемые вместе с окружающей их природой.

2. Территории, бронируемые для развития городов и промышленных комплексов разного профиля. Отбор и резервирование таких территорий необходимы для предупреждения больших народнохозяйственных потерь при неправильном выборе площадок для промы-шленности и городов.

3. Сельскохозяйственные территории различного назначения. Детальное исследование и распределение этих территорий представляет собой очень сложную задачу большого самостоятельного значения, которая решается при последующем земельно-хозяйственном проектировании с учетом общего функционального зонирования, принятого в районной планировке. Однако важно уже на этой стадии проектирования резко ограничить изъятие для строительства ценных сельскохозяйственных земель.

4. Леса, предусматриваемые для эксплуатации, с подразделением по намечаемому характеру использования (обычно дается качественная оценка лесов с указанием бонитета и породного состава, лесо-экономическое районирование, выделяются охотопромысловые, орехо-промысловые и другие зоны побочного использования лесов).

5. Транспортные территории (железных дорог, автодорог, железнодорожных станций, крупных автомобильных хозяйств, портов и пристаней, аэропортов с их защитными зонами и т.п.).

6. «Исключаемые» территории, в том числе:

неблагоприятные по инженерно-строительным условиям для размещения промышленности, населения, сельского хозяйства и т.п., с указанием характера его возможного использования при различных вариантах инженерно-мелиоративных мероприятий;

расположенные над залеганиями полезных ископаемых, намечаемые или возможные к разработке, а также к последующему восстановлению естественного ландшафта;

намечаемые под затопление водохранилищами (при различных вариантах расположения створов плотин);

санитарно-защитные зоны от крупных источников санитарной вредности (с указанием возможного использования);

специального назначения.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем различия понятий «территория» и «территориальные ресурсы»?

2. Каковы основные факторы размещения производительных сил района?

3. В чем заключаются территориальные ресурсы?

4. Назовите факторы, учитывающие при оценке территории?

5. Перечислите природные и планировочные факторы для жилищного строительства?

6. Перечислите территории, выделяемые при функциональном зонировании?

7. Какие территории «исключают» при функциональном зонировании?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

Дополнительная 23

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 5

ОБОСНОВАНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ.

5.1. Социальные обоснования.

Социальные обоснования в градостроительстве и территориальной планировке — сведения об обществе и отдельных общественных явлениях, обеспечивающие возможность стимулировать позитивные и предотвращать негативные социальные процессы с помощью изменений материально-пространственной среды.

Анализ и оценка социально-демографических факторов. Для обоснования решений в градостроительстве и территориальной планировке наиболее часто рассматриваются следующие вопросы, относящиеся к демографической сфере: динамика населения (численность, естественный и механический рост, миграция, сдвижки, происходящие в силу каких- либо изменений внешних и внутренних условий в городе, районе и т.д.), демог-рафическая структура населения (возрастные и половые группы, семейная структура, национальный состав, этнические особенности и др.), профессиональный состав населения, трудовые ресурсы. Их установление является подготовительным этапом для определения соотношений между градообразующей, обслуживающей и несамодеятельной группами насе-ления и для прогнозирования перспективной численности населения.

Демографические процессы рождаемости и смертности, обеспечивающие постоянное замещение уходящих поколений новыми, образуют естественное движение населения.

Миграция(пространственное движение, перемещение населения), то есть перемещениелюдей через границы административно-территориальных образований любого уровня (стран, областей, районов, поселений), влияет на расселение населения, развитие сети населенных мест, плотность постоянного и временно проживающего населения, скопления дневного населения в межселенных центрах тяготения (местах приложения труда, туристских,торговых, транспортных и т.п. объектах). Миграция является разновидностью социального движения населения, порождаясь социально-экономическими, политическими, социокультурными, экологическими, психологическими причинами.

Анализ и оценка социокультурных факторов. Роль культуры, этики при фор-мировании материально-пространственной среды трудно переоценить. Поселения фор-мируются под воздействием духовных, этнических, культурных ценностей. Города, особенно крупные, как правило, интернациональны. В них живут представители раз ных этносов, религии, отличающиеся культурными особенностями и традициями.

Для современного периода развития человеческой цивилизации характерны разновекторные социокультурные процессы — усиление как глобальных (интернациональных), так и региональных (национальных)тенденций.

Процессы глобализации обусловлены бурным развитием информационных технологий и информационного обмена. Новейшие достижения градостроительства и архитектуры мгновенно становятся достоянием всей планеты, образцами для подражания в разныхуголках мира. Позитивной стороной глобализации является ускорение обмена новациями, мировыми технологическими и интеллектуальными достижениями; негативной стороной — нивелирование национальных и региональных особенностей, обезличивание пространственной, среды поселений, утеря их индивидуальности, усиление бездуховности среды,подчиненной не ценностям жизни, а возможностям техники.

Процессы регионализации направлены на сохранение местного своеобразия, уникальности культурных особенностей и традиций. Суть регионализации в том, чтобы понять смысл и содержание места, оценить, как оно трансформировалось во времени и чем живет сейчас.

Учет требований государственной социальной политики. Государственная социальная политика формирует систему ценностей, которые прямо и косвенно влияют на принятие решений в градостроительстве и территориальной планировке. Органами государственной власти устанавливаются социальные стандарты, гарантируемые системой социального обеспечения и обеспечивающие слоям населения с невысокими доходами приемлемый уровень жизни.

Важное значение при разработке прогнозов градостроительного развития име-ет политика народонаселения, являющаяся одним из направлений социальной политики государства, ориентированная на сохранение или преднамеренное изменение демографической ситуации — состояния населения, демографических процессов, демографического поведения, сложившихся на определенной территории в определенный период.

Индикаторы социального развития позволяют следить за социальными процессами и вносить необходимые изменения в государственную социальную политику, в том числе с помощью изменений материально-пространственной среды. Индикатором урбанизации общества служит доля горожан в населении, доля жителей больших и крупных городов среди горожан; индикаторами устойчивости развития общества служат средняя продолжительность предстоящей жизни новорожденных (биодемографическое воспроизводство), реальный размер подушного дохода (экономическое воспроизводство), уровень грамотности взрослых и совокупная доля учащихся в различных типах учебных заведений среди молодежи до 24 лет (социокультурное воспроизводство).

5.2. Экономические обоснования.

Экономические обоснования в градостроительстве и территориальной планировке — сведения об экономике, которые необходимо знать и использовать в ходе градостроительного и территориального прогнозирования, нормирования, проектирования для учета экономических реалий и оптимизации экономических последствий принимаемых решений. Экономические обоснования и расчеты позволяют получить представление о затратах, с одной стороны, и ожидаемых доходах и выгодах, которые будут получены в результате реализации проектного решения, с другой.

Определение экономической эффективности принимаемых решений. Эф-фективность — соотношение полезного результата, ожидаемого от реализации решений, и затрат ресурсов, необходимых для достижения этого результата.

При определении экономической эффективности используются технико-экономические показатели, т.е. величины, критерии, уровни, измерители, коэффициенты, индикаторы, индексы и т.д., позволяющие судить о полезном результате и затратах ресурсов и инвестиций для его достижения. Среди множества показателей, характеризующих экономическую эффективность решений в градостроительстве и территориальной планировке наиболее важными являются: баланс территории, баланс трудовых ресурсов интенсивность использования территории, доступность мест тяготения, затраты на освоение территории, сто-имость строительства, эксплуатационные расходы.

Баланс территории характеризуется соотношением территорий (и акваторий) различного функционального назначения по состоянию на момент проектирования, на первую очередь реализации, на момент полной реализации проекта.

Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах территориального образования или поселения с учетом возрастно-полового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест. 25 Интенсивность использования территории показывает уровень ее функциональной нагруженности. К показателям интенсивности относятся: плотность населения, застройки, жилищного фонда, транспортной сети, озелененность территории и др. Интенсивность использования свидетельствует о наличии в границах рассматриваемой территории пустующих или неэффективно используемых земель.

Повышение интенсивности использования территории — важнейшее условие эко-номичности градостроительных решений. В то же время, плотность застройки не должна быть чрезмерной. По гигиеническим требованиям рекомендуемый предел плотности населения составляет800-1000 чел/га.

Доступность мест тяготения характеризуется временем, которое надо затратить, или расстоянием, которое надо преодолеть населению от мест нахождения (жилой дом, предприятие) до мест тяготения — мест работы, отдыха, объектов общественного обслуживания, остановок общественного транспорта и др.

Стоимость строительства в градостроительстве и территориальной планировке определяется по укрупненным показателям, и включает затраты на освоение территории и эксплуатационные расходы.

Затраты на освоение территории включают стоимость затрат, предшествующих началу строительства — затраты на отвод участка, инженерную подготовку территории, прокладку уличной сети, инженерное оборудование. Отвод участка включает затраты на вертикальную планировку территории и выплату компенсаций за сельскохозяйственные культуры, снос построек, перенос высоковольтных линий электропередач, другие расходы.

Эксплуатационные расходы рассчитываются по прогнозным данным о затратах, необходимых для функционирования градостроительного объекта, и о доходах, которые ожидаются в результате взимания платы за землю (земельный налог, плата за аренду).

Нормативный метод экономической оценки заключается в сравнении технико-экономических показателей проектного решения с градостроительными нормативами (социальными стандартами). Нормативный метод может применяться и для сравнения вариантов проектного решения с тем, чтобы определить вариант, в большей степени соответствующий нормативным показателям.

Сравнительная оценка вариантов выбора территории для градостроительного освоения проводится с использованием следующих технико-экономических показателей: компактность территории; удельный вес условно непригодных для застройки территории; удельные затраты на освоение территории. Критерием оптимальности является минимизация затрат на освоение территории, прокладке транспортных и инженерно-технических коммуникаций, затрат времени на связи с пунктами внешнего тяготения.

5.3. Экологические обоснования.

Экологические обоснования — определение ожидаемых экологических последствий, базирующееся на учете законов экологии. Экологические обоснования в градостроительстве и территориальной планировке включают анализ и оценку природно-ландшафтных и антропогенных, созданных человеком условий и факторов.

Анализ и оценка природно-ландшафтных условий — определение благоприятности и целесообразности освоения, функционального использования территории в зависимости от особенностей климатических, геологических, гидрологических, почвенных условий, расти-тельности и животного мира, наличия природных ресурсов и характера физико-географических процессов.

Климатические и микроклиматические условия (температура и влажность воздуха, скорость, направление и повторяемость ветра, сумма атмосферных осадков, величина солнечной радиации, глубина промерзания почв) прямо или косвенно влияют на планировку и застройку поселений.

Особенности геологических условий и рельефа влияют на выбор типов застройки, мероприятий по инженерной подготовки территории, на стоимость строительства. При анализе рельефа составляются карты глубины и густоты расчленения рельефа, уклонов поверхности, на основании которых определяются объемы и стоимость работ по инженерной подготовке территории. Глубина расчленения рельефа позволяет определить пригодность территории для застройки, влияет на выбор архитектурно-планировочных решений, мероприятий по инженерной подготовке территории. Густота расчленения рельефа и уклоны поверхности влияют на планировку уличной сети, особенности прокладки инженерных коммуникаций.

Гидрологические и гидрогеологические условия определяют благоприятность территории для градостроительного освоения на основании сведений о состоянии, режимах и ресурсах поверхностных и подземных вод, условий затопления и подтопления территории. Сведения о колебании уровня поверхностных вод определяют опасность затопления и подтопления территории в половодье. Сведения о подземных водах (объем запасов, источники питания, глубина залегания, гидрохимические особенности), данные о хозяйственном использовании водных объектов, источниках загрязнения, объемах сброса неочищенных и условно чистых вод, результатах химических и гидробиологических анализов проб воды позволяют определить возможности водоснабжения поселений.

Сведения о почвах, растительности и животном мире являются необходимыми компонентами природных экосистем. Сведения о видах и типах почв, их структуре, физических и химических свойствах, а также данные об антропогенном загрязнении почв с указанием источников загрязнения и концентраций загрязняющих веществ учитываются при определении характера и режимов использования территории.

Природные ресурсы, включающие минеральные, водные, лесные, земельные ресурсы, в большей степени используются в территориальной планировке и в меньшей — в градостроительстве. Они изучаются для того, чтобы определить возможность и целесообразность освоения территории для тех или иных видов хозяйственного использования.

Изучение физико-географических процессов позволяет выявить динамику происходящих физических, химических, биологических природных процессов и учитывать их при принятии планировочных решений.

Анализ и оценка антропогенных факторов. Антропогенные, то есть вызванные хозяйственной деятельностью людей, воздействия на окружающую среду оказывают существенное влияние на принятие решений в градостроительстве и территориальной планировке. Выделяются антропогенные воздействия механические (нарушения геологической среды, почвенного покрова и растительности в результате строительства различных подземных сооружений, работы городского транспорта и др.), физические (шум, вибрация, радиомагнитное излучение, тепловое загрязнение, радиация), химические (загрязнение почв, атмосферного воздуха, водоемов различными химическими веществами и соединениями), биологические (загрязнение болезнетворными микроорганизмами), психологические (так называемое «визуальное загрязнение», оказываемое на человека безликой, монотонной застройкой и др.).

Для оценки качества городской среды осуществляется экологический мониторинг - система постоянного наблюдения и контроля за уровнем загрязнения воздуха, воды, почв, включающая станции и посты наблюдения.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в окружающей среде - его концентрация, не влияющая на здоровье человека, другие живые организмы, экосистемы; основной показатель, использующийся для контроля качества воздуха и воды.

Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ, устанавливаемый для каждого источника загрязнения с условием, что приземная концентрация этих веществ не превысит норму ПДК.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается анализ и оценка социально-демографических факторов.

2. Дайте определение понятию «миграция».

3. В чем заключается анализ и оценка социокультурных факторов.

4. Процессы глобализации и регионализации.

5. Учет требований государственной социальной политики.

6. Определение экономической эффективности принимаемых решений.

7. Перечислите технико-экономические показатели. Раскройте их смысл.

8. В чем заключается анализ и оценка природно-ландшафтных условий.

9. В чем заключается анализ и оценка антропогенных факторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

Дополнительная

3. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

4. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

5. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

6. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

7. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 6

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. СТРУКТУРА И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ.

Планировочная (пространственная) организация поселений является профессиональным методом проектирования, представляющим собой систему действий по взаимоувязанному размещению на территории материальных элементов среды и направленным на комплексное решение социальных, экономических, экологических, функциональных, технических, композиционно-художественных задач.

6.1. Взаимосвязанное развитие поселений и прилегающих территорий

Можно выделять следующие характерные особенности взаимодействия города-центра и прилегающей территории:

1. В местных системах расселения, возглавляемых малым городом, в городе-центре сосредотачивается большинство функций по обслуживанию населения и производства всей системы. Здесь функционирование окружения во многом зависит от центра, где размещаются предприятия обслуживающие сельское хозяйство, объекты здравоохранения, культурно-бытового обслуживания и т. д.

2. В системах расселения во главе с городом средней величины постепенное развитие функций центра и одновременное их перераспределение между центром и ближайшим окружением приводит к зависимости города-центра от окружения. На прилегающей территории размещаются места кратковременного и длительного отдыха, инженерно-технические сооружения и устройства и др.

3. В системах расселения, центрами которых являются большие или крупные города, зона активного влияния центра расширяется (до 25-30 км) за счет сосредоточения в городе новых функций межрайонного и регионального значения и одновременного насыщения прилегающей территории функциями, которые обслуживают город-центр. На этой стадии происходит вытеснение ряда центральных функций на прилегающую территорию и формирование здесь специализированных центров, дополняющих и развивающих центральные — производственных, научно-экспериментальных, лечебно-оздоровительных, спортивно-развлекательных и других. Все это способствует образованию особого рода социально-экономической и планировочной целостности центра и зоны его интенсивного влияния.

Пригородная зона города. Вокруг городов (преимущественно больших) формируются пригородные зоны — загородные территории, необходимые для функционирования и развития городов. Город и пригородная зона образуют единое градостроительное образование. На территории пригородной зоны размещаются необходимые городу рекреационные территории.

водозаборы, очистные сооружения, электростанции, склады, холодильники, аэропорты, сортировочные станции, свалки, мусороперерабатывающие предприятия, предприятия по производству скоропортящейся и малотранспортабельной сельскохозяйственной продукции и т. д.

Проект планировки пригородной Зоны выполняются, как правило, одновременно с разработкой генерального плана города с целью рационального использования прилегающих к городам территорий. При этом комплексно решаются задачи функционирования и развития города и поселений пригородной зоны, их транспортного и инженерно-технического обеспечения, организации культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, охраны природы и оптимизации окружающей среды.

Зеленая зона города. В состав пригородной входит зеленая зона города — прилегающая к городу территория, преимущественно занятая лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями и предназначенная для организации отдыха населения и улучшения санитарно- гигиенического состояния городской среды.

Площадь лесов зеленой зоны города, предназначенных для формирования ландшафтно-рекреационных территорий, принимается в расчете на одного человека: для крупнейших городов — 250 м2,для крупных — 200 м2, для больших — 150 м2, для средних — 100 м2, для малых городских поселений — 70 м2.

В пределах зеленой зоны города выделяется лесопарковая хозяйственная часть зеленой зоны — территория, включающая леса с особо ценными рекреационными и эстетическими качествами

6.2. Планировочная структура населенного пункта.

Понятие «структура» отражает определенный состав элементов системы с сово-купностью устойчивых связей между этими элементами. Так, в городском поселении как системе различают структуру планировочную, функциональную, композиционную, структуру застройки и др. Каждая из структур может выступать в качестве системы (система обслуживания, система коммуникаций).

Планировочная структура поселения — схематизированная модель, представляющая собой упорядоченный состав элементов пространства в их взаимосвязи, иерархической зависимости, целостности. Основными элементами планировочной структуры поселения является планировочный каркас и заполнение планировочного каркаса. При планировочном структурировании территории оперируют линейно-узловыми и зональными составляющими пространства.

Планировочный каркас территории представляет собой линейно-узловые образования, включающие планировочные оси (линейные структуры) и планировочные узлы (центры). Различают каркасные составляющие природного и антропогенного (урбанизированного) характера. Планировочный каркас имеет иерархическое построение: можно выделить каркасные составляющие на уровне страны, региона, района и их частей.

Урбанизированные узлы (центры) — это, как правило, большие города и агломерации, расположенные вдоль транспортно-коммуникационных осей и на их пересечении.

Урбанизированные оси — совокупность автомобильных, железнодорожных магистралей, линий телекоммуникаций и электропередач, газо- и нефтепроводов, образующих транспортно-коммуникационные коридоры.

Природные узлы (центры) — наиболее ценные в природном отношении крупные природные территориальные образования (заповедники, заказники, национальные парки).

Природные оси — линейные природные структуры, формируемые, как правило, вдоль рек, и включающие водоохранные леса и другие природные территории. Они являются коридорами миграции диких животных, растений. Приречные территории часто имеют недостаточную лесистость, поэтому в пределах водоохранных зон рек требуется проведение лесопосадочных работ с учетом величины рек и особенностей строения речных долин с тем, чтобы повысить их экологическую устойчивость и препятствовать загрязнению рек за счет смыва дождями загрязняющих веществ с сельхозугодий. 29

Планировочный каркас является ведущим структуроформирующим элементом поселения. Урбанизированными составляющими планировочного каркаса поселений являются улицы, линии железных дорог, (планировочные оси), а также общественные центры, узлы внешнего транспорта и т.п. (планировочные узлы). Природными составляющими планиро-вочного каркаса поселений являются водоемы и водотоки, долины рек, овраги, возвышенности, парки и другие озелененные территории.

Территории, расположенные между планировочными осями и центрами, об-разуют заполнение планировочного каркаса.

Типы планировочных структур.

Разнообразное сочетание в пространстве планировочных осей и узлов способствует формированию различных планировочных структур населенных мест (рис. 5).

Рис.

Рис. 5. Типы планировочных структур (А – базовые; Б - производные)

При выборе типа планировочной структуры следует руководствоваться такими ведущими принципами пространственной организации поселений как:

обеспечение кратчайших и удобных связей между основными функциональными зонами — жилыми образованьями, местами приложения труда, центрами обслуживания, узлами внешнего транспорта, рекреационными территориями;

создание оптимальных условий для связей с внешней средой — ближайшим окружением, другими поселениями;

создание условий для беспрепятственного территориального развития поселения и его основных функциональных зон;

обеспечение изоляции селитебной территории от негативного воздействия антропогенных и природных элементов среды — вредных отходов производства, автомобильного транспорта, железных дорог, линий электропередачи паводковых вод, оползней и т.п.;

• обеспечение предпосылок для создания привлекательных визуально-эстетических характеристик среды.

6.3. Зонирование территории населенного пункта

Зонирование — выделение территорий с различной интенсивностью каких-либо признаков. Одну и ту же территорию в процессе предпроектного анализа и при выработке проектных решений можно зонировать разными способами. Основными из них являются:

1) зонирование по назначению территории, т. е. по функциональному использованию — жилые (усадебной, безусадебной, смешанной застройки), промышленные, сельскохозяйственные, коммунально-складские, внешнего транспорта, рекреационные, многофункционального назначения, транспортные, пешеходные и т. п.;

2) зонирование территории по исходным природным свойствам среды, регла-ментирующим принятие тех или иных проектных решений — геологически и гидрологически опасные территории, зоны залегания полезных ископаемых и других ресурсов, зоны с неблагоприятными природно-климатическими условиями (затопляемые, сейсмичные) и т. п.;

3) зонирование по способам подготовки территории для последующего освоения — мелиорированные (обводняемые и осушаемые); территории, требующие различной инженерной подготовки или размещения защитных сооружений (дамбообваловывания, лесозащитных полос) и т. п.;

зонирование по градостроительной ценности территории — высокой, средней, низкой;

4) зонирование по режимам использования территории, накладывающим определенные ограничения или стимулы при выработке проектных решений и освоении территории;

5) зонирование территории по композиционным и визуально-художественным свойствам антропогенного и природного ландшафта;

6) зонирование по социально-демографическим характеристикам территории — по половозрастному составу по образовательному уровню, миграционному обороту, этническим характеристикам и т. п.;

7) зонирование территории по отношению к другим зонам — предзаводская, прирельсовая зоны, зоны влияния поселений и градостроительных комплексов, пригородная зона и т. п.

9) укрупненное структурно-планировочное зонирование, основанное на диф-ференциации городского пространства по составу, разнообразию, интенсивности и степени интеграции общественных функций, частоте членения застроенных и открытых пространств, насыщенности линиями общественного транспорта, репрезентативности застройки и т. п.

Зональные элементы и границы. К зональным элементам планировочной структуры поселения, размеры и конфигурация которых детерминируются линейными и узловыми составляющими планировочного каркаса, относятся: районы (планировочный, жилой, промышленный) в больших и крупных городах, а также мозаично формируемые моно- и по-лифункциональные планировочные образования — микрорайон, квартал (жилой, общественный, производственный квартал, квартал смешанной застройки), зона (пригородная, рекреационная).

В градостроительной практике наряду с понятием «граница» используются и другие близкие по смыслу слова. Наиболее часто используются словосочетания: границы пригородной зоны, городская (поселковая) черта, красная линия, линия регулирования застройки, береговая полоса, границы отводов земельных участков и т. п.

Граница поселения (городская, поселковая черта) — утвержденная органами государственной власти внешняя граница территории (земель) поселения, отделяющая ее (их) от межселенных территорий и других поселений.

Перспективная городская черта — проектная граница городских территорий, необходимых для его долгосрочного пространственного развития; определяется генеральным планом города и является обязательным элементом основного утвержденного чертежа генерального плана; изменяется по мере включения новых земель, необходимых для развития города. После утверждения генерального плана города наносится на землеустроительные планы административных районов.

Линия регулирования застройки — условная граница, на которой должно осу-ществляться размещение внешнего контура зданий и сооружений; определяет конфигурацию застроенных и открытых городских пространств. Линия регулирования застройки может совпадать с красной линией, отступать от нее или от границ земельных участков (рис. 6).

Рис. 6. Схема границ застройки, устанавливаемых в детальных планах

6.4. Особенности развития сельских поселений

Типологические особенности сельских поселений. Поселения, распложенные в сельской местности, по своему функциональному профилю могут быть сельскохозяйственными, поселками при производственных предприятиях (торфо- и лесоразработках), научно-производственными и другими. По численности населения сельские поселения подразделяются на крупные — более 3000 жителей, большие — 1000-3000 жителей, средние — 200- 1000 жителей и малые — до 200 жителей.

Планировочная организация сельских поселений. Каждый тип сельских поселений обладает своими характерными особенностями планировочной организации, связанными с их экономико-географическим положением, природным окружением, размещением мест приложения труда, характером трудовой, в том числе и лично-хозяйственной деятельности, социально-демографической структурой населения, временем возникновения и другими факторами.

В целом сельские поселения, по сравнению с городскими, отличаются упрощенной планировочной структурой, слабо сформированными общественными центрами, низким уровнем внешнего и инженерно-технического обустройства. Исключение составляют села, в которых в советский период за государственный счет велось экспериментальное проекти-рование и строительство.

Перспективы развития сельских поселений связаны с необходимостью улучшения условий жизнедеятельности населения, активизации внутренних резервов саморазвития населенных мест. Приоритетными направлениями развития этой группы поселений являются:

улучшение инженерно-технической оснащенности, бытовых и коммунальных условий проживания населения (преимущественное строительство коттеджных и блокированных жилых домов усадебного типа с полным инженерным оборудованием; использование прогрессивных типов инженерно-технического обеспечения сельских поселений, эффективных групповых и локальных инженерных сооружений; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения за счет технической утилизации бытовых и производственных отходов; совершенствование планировки и застройки сельских поселений; упорядочение застройки, повышение уровня благоустройства улиц и территории до уровня городских поселений; формирование благоустроенных центров поселений и т. д.);

улучшение условий транспортного обслуживания сельских поселений (обес-печение регулярных пассажирских сообщений с достаточной частотой рейсов между сельскими поселениями и городами-центрами систем расселения; создание транспортных обходов с целью ликвидации транзита через поселения и др.);

обеспечение возможностей получения населением социально гарантированных видов услуг (развитие мобильных и посылочных видов услуг, расширение частного предпринимательства в сфере услуг на конкурентной основе и др.);

развитие производственной базы сельских поселений (привлечение молодого образованного населения за счет создания возможности выбора как сельскохозяйственных, так  и несельскохозяйственных видов труда, технологического обновления производства, создания условий для повышения образовательного и профессионального уровня, размещение в центральных усадьбах хозяйств и в других крупных сельских поселениях предприятий, в том числе и частного бизнеса, обеспечивающих более широкий выбор мест приложения труда, баланс занятости мужского и женского населения, упорядочение и благоустройство имеющихся производственных зон и др.);

• сохранение индивидуальности облика сельских поселений (возрождение и развитие региональных и местных традиций, особенностей и своеобразия белоруской архитектуры, планировки и застройки сельских поселений, применения местных строительных материалов, декора, колористики; сохранение природно-ландшафтных особенностей при застройке поселений и др.).

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте понятие «Планировочная (пространственная) организация поселений».

2. Особенности взаимодействия города-центра и прилегающей территории.

3. Что включает в себя пригородная зона города.

4. Что включает в себя зеленая зона города.

5. Что представляет собой планировочный каркас территории.

6. Что такое урбанизированные узлы (центры) и урбанизированные оси.

7. Что такое природные узлы (центры) и природные оси.

8. Перечислите основные типы (виды) зонирования территории населенного пункта.

9. Перечислите основные зональные элементы и границы.

10. Охарактеризуйте особенности развития сельских поселений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Саркисов С.К. Архитектурная эвристика. Архитектурное проектирование с элементами эвристики: Учебник. – М.: ГУЗ, 2002. – 123 с.

5. Этенко В.П. Управление архитектурным проектом: Учебное пособие / В.П. Этенко. – М.: ГУЗ, 2003. – 171 с.

6. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

7. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 7

ЖИЛЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Жилые территории — территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно или исключительно жилыми домами и являющиеся основной составляющей селитебной территории.

7.1. Градостроительные жилые образования

Градостроительное жилое образование — планировочно целостный фрагмент жилой среды, предназначенный или фактически используемый для проживания соседства.

Основными типами градостроительных жилых образований являются:

• группа жилых домов — дома, расположенные вблизи друг друга и образующие целостную группу, чаще всего вокруг дворового пространства, у группы могут отсутствовать четкие планировочные границы в виде улиц, проездов, оград и т. п.;

жилой квартал — межуличное пространство, где не менее 50% территории занято жилыми домами и придомовыми территориями.

жилой микрорайон — квартал на 6-20 тыс. жителей, в границах которого расположены учреждения и предприятия приближенного обслуживания, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона;

жилой район — межмагистральная территория на 25-80 тыс. жителей, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы, центр периодического обслуживания, районный парк, коммунальная зона (рис.7).

Рис. 7. Типы градостроительных жилых образований

Жилые микрорайоны и районы формируются, как правило, в больших, крупных и крупнейших городах.

Изменившиеся социально-экономические условия и сокращение объемов жилищного строительства на свободных территориях приводит к тому, что новые градостроительные жилые образования далеко не всегда укладываются в сложившуюся типологическую иерархию. Возможно выборочное строительство жилья при уплотнении существующей застройки или при сносе ветхих строений, формирование небольших жилых комплексов и т. п. Во всех случаях должны быть соблюдены требования создания полноценной и комфортной жилой среды.

Важнейшим условием формирования градостроительных жилых образований является комплексность жилой среды, которая обеспечивается: наличием благоустроенной придомовой территории достаточного размера, приспособленной для всех бытовых процессов, организуемых вблизи дома (парковка личных автомобилей, игры детей, отдых взрослых, мусороудаление и т. д.); нормативной пешеходной доступностью от жилых домов учреждений приближенного обслуживания населения; удобной транспортной или пешеходной связью жилых образований с местами приложения труда, центрами периодического обслуживания, рекреационными объектами.

7.2. Пространственная организация жилых территорий

Исходными позициями при поиске оптимальной пространственной организации жилых образований являются: определение границ и площади жилых образований, а также характера их связей с другими элементами планировочной структуры города; расчет численности населения; определение требуемых объемов жилого фонда и типов жилых домов, состава и вместимости объектов обслуживания, состава основных функциональных зон и их удельного веса в общем балансе территории.

Границы и соответственно общая площадь жилых образований во многом обусловлены типом этих образований. Эти параметры могут быть достаточно жестко заданы при проектировании жилой среды на более высоком иерархическом уровне (например, для кварталов и микрорайонов при проектировании жилого района) или могут уточняться и корректироваться на основе генерального плана города и планировки селитебной территории.

Границы жилого района устанавливаются в пределах труднопреодолимых преград (магистральные улицы, железная дорога, река), а его площадь определяется исходя из требований оптимальной пространственной доступности общественного центра района. Площадь микрорайона или квартала — в пределах красных линий ограничивающих их улиц.

Исходя из площади жилого образования, на основе принятой жилищной обеспеченности и нормативной плотности населения определяется численность жителей этого образования. В таблице 3 приведены рекомендуемые показатели плотности застройки небольших жилых об-разований разных типов.

| Таблица 3 – Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки Тип застройки |  | Плотность жилого фонда, кв.м/чел. |  | Плотность населения (чел./га) при обеспеченности жильем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 кв.м/чел. |  |  | 25 кв.м/чел. |  |  |
| Многоквартирная многоэтажная (6-9 этажей) | 5000-7000 |  | 250-350 |  | 200-280 |
| Многоквартирная среднеэтажная (4-5 этажей) | 2500-5000 |  | 125-250 |  | 100-200 |
| Многоквартирная малоэтажная (1-3 этажа) | 1500-2500 |  | 75-125 |  | 60-100 |
| Усадебная высокоплотная (величина земельного участка 0,02-0,04 га ) | 1000-1500 |  | 50-75 |  | 40-60 |
| Усадебная среднеплотная (величина земельного участка 0,04-0,1 га ) | 750-1000 |  | 37,5-50 |  | 30-40 |
| Усадебная низкоплотная (величина земельного участка 0,1-0,15 га ) | 500-750 |  | 25-37,5 |  | 20-30 |
| Смешанная высокоплотная | 2000-3000 |  | 100-150 |  | 80-120 |
| Смешанная среднеплотная | 1000-2000 |  | 50-100 |  | 40-80 |
| Смешанная низкоплотная | 500-1000 |  | 25-50 |  | 20-40 |

Плотность застройки варьируется в зависимости от размещения жилого образования в плане города (центральная интегрированная, переходная, периферийная зоны). Не менее важной исходной информацией является характер строительной базы, условия инженерно-технического обеспечения жилья, объемы выделяемых на жилищное строительство финансовых и материальных средств.

Структурные составляющие территории жилых образований. Структурными составляющими жилых образований являются специализированные территории, или зоны, на которых в определенном порядке размещены жилые и общественные здания, сооружения, соответствующим образом оборудованные открытые пространства.

Градостроительные жилые образования имеют определенный состав специа-лизированных территорий, основные из которых устанавливаются нормативно-методическими документами. Так, в жилых районах по функциональному признаку помимо собственно жилых территорий, занимающих около 60% всей территории, выделяют зону районного об-35 щественного центра, озелененные территории общего пользования, зону спортивных сооружений, коммунальную зону.

При проектировании жилых образований составляется предварительный, или расчетный, баланс основных функциональных зон, а на завершающей стадии проектирования — результирующий баланс. Степень сближения данных этих балансов свидетельствует об эффективности принятого решения.

Градостроительными регламентами определяется перечень функций, которые являются приоритетными и разрешенными для размещения на территории жилых образований, а также состав запрещенных функций. К первым относятся: жилая застройка, общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, поликлиники, аптеки, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения, отделения связи и банков, физкультурно-спортивные объекты, улицы местного значения, стоянки автомобильного транспорта. В пределах жилых территорий допускается размещение культовых зданий, домов для престарелых, АТС, котельных, других сопутствующих инженерно-технических объектов, а также небольших офисных, производственных, коммуналь-ных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредных воздействий на окружающую среду. На жилых территориях не допускается размещение промышленных, коммунальных, складских объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, ради-ационное воздействие, загрязнение воздуха, воды и иные).

В крупных, больших и во многих средних городах преобладающим типом жилой застройки являются секционные многоквартирные дома, которые в зависимости от градострои-тельных условий образуют жилые районы, микрорайоны, кварталы жилой и смешанной застройки.

Территории усадебной застройки, в большей мере характерные для малых городских и сельских поселений, имеют свою специфику планировочной организации, которая предопределяется величиной земельных участков и всего массива застройки, особенностями хозяйственной деятельности собственников недвижимости и другими значимыми факторами.

На планировочную организацию городских жилых образований оказывает существенное влияние их расположение в плане города по отношению к укрупненным структурно-планировочным зонам (центральной, переходной, периферийной), к планировочным осям и узлам городского уровня. По мере приближения к центру города уменьшаются геометрические параметры жилых образований, увеличивается высота и плотность застройки, меняется состав и способы размещения обслуживающих объектов, структура рекреационных территорий, повышается репрезентативность застройки.

Однако в любом случае планировочная структура жилого образования формируется на основе планировочного каркаса — важнейших планировочных осей и узлов (транспортные и пешеходные пути сообщения, основные фокусы тяготения населения). Элементами заполнения каркасных составляющих являются специализированные по функциональному назначению зоны, включающие группы жилых домов, объекты торгового, культурно-бытового обслуживания, школы, детские сады, парки жилых районов, коммунальные зоны. При формировании планировочной структуры жилых образований помимо выделения зон по функциональному назначению выявляют зоны с различными социально-демографическими характеристиками семей (например, территории с преобладанием семей с детьми или молодых семей без детей, с высоким уровнем доходов); зоны, специализированные по принадлежности (дворы для соседств, междворовые пространства общего пользования); зоны с разными инженерно-строительными и технико-экономическими характеристиками (усадебная застройка, секционная застройка разной этажности); зоны с разными композиционными свойствами (например, зона фоновой или доминирующей застройки). Таким образом, при планировочном структурировании жилых образований преобладающими видами зонирования являются: функциональное, социальное, композиционное и строительное. Эти зоны могут соседствовать, накладываться друг на друга, взаимопроникать. Планировочное структурирование территории жилых образований — творческий процесс, в котором происходит взаимоувязка трассировки основных транспортных и пешеходных коммуникаций, размещения важнейших узлов тяготения населения и основных зональных составляющих с целью обеспечения удобных внутренних и внешних связи жителей, создания благоприятных санитарно-гигиенические условия проживания, обеспечения индивидуального архитектурно-художественного облика жилой среды.

При этом ряд позиций планировочной организации жилых образований нормируется. Так, максимальное расстояние от жилых домов до учреждений и предприятий периодичного обслуживания (центр жилого района) не должно превышать 800-1200 м при обеспечении возможного подъезда на общественном транспорте; расстояние до объектов повседневного обслуживания (центр Микрорайона) — 500 м; до объектов приближенного обслуживания (первичные потребности) — 250-500 м. Остановки массового пассажирского транспорта должны быть расположены на расстоянии не более 400 м от жилых домов. В районах усадебной застройки эти показатели увеличиваются на 30-50%.

Оптимальным приемом пространственной организации жилых территорий является образование замкнутых или полузамкнутых коллективных жилых дворов, формируемых несколькими жилыми домами. В усадебной застройке целесообразно для группы 10-20 участков формировать небольшие озелененные территории общего пользования, обеспечивающие реализацию соседских связей.

Транспортное обслуживание жилых образований и организация пешеходных связей. Сеть улиц и проездов в жилых образованиях должны обеспечить:

удобные внешние связи с основными узлами массового тяготения в городе и пригороде (местами приложения труда, городскими общественными центрами, узлами внешнего транспорта, местами отдыха и развлечений и др.);

внутренние связи всех функциональных зон жилых образований между собой.

Жилые районы, ограниченные магистралями городского и районного значения, разделяются улицами (иногда с линиями общественного транспорта) на микрорайоны и кварталы. Последние изолируются от транзитного транспорта, что позволяет обеспечить посещение учреждений и предприятий приближенного и большей части повседневного обслуживания без пересечения улиц.

Транспортное обслуживание микрорайонов и крупных кварталов иногда организуется путем трассировки главного внутреннего проезда в виде петель, кольца и других форм, исключающих транзитное движение (рис. 8).

Рис. 8. Схемы организации автомобильных проездов

в жилых образованиях

7.3. Основные принципы и методы реконструкции жилых территорий.

Реконструкция жилых территорий является закономерным процессов обновления городской среды и может включать различный состав мероприятий — от полного сноса существующей застройки и возведения новых жилых и общественных зданий до перестройки отдельных существующих жилых домов (устройство мансард, утепление стен, перепланировка квартир, изменение функционального назначения жилых и нежилых помещений), либо уп-лотнение застройки путем возведения отдельных общественных и жилых (часто элитных) зданий, либо обновление благоустройства и оборудования дворов.

Среда, возникающая в результате выборочной реконструкции чаще всего обладает серьезными недостатками. Так, встраивание элитных жилых домов, обычно с огороженным земельным участком, охраной, консьержами, вызывает недовольство старожилов. В наибольшей степени потребительские качества жилой среды ухудшает создание на территории жилых образований новых не связанных с приближенным обслуживанием общественных объектов путем нового строительства либо перепрофилирования существующих учреждений.

Наилучшим методом совершенствования и модернизации планировки и застройки жилых образований является комплексная реконструкция, позволяющая единовременно решить большую часть проблем и сэкономить средства по сравнению с затратами на частые фрагментарные реконструктивные мероприятия.

Разработке проектно-планировочной документации на реконструкцию жилых территорий предшествует тщательный анализ и оценка существующего состояния жилой среды.

Основным показателем, характеризующим состояние жилищного фонда, является физический износ зданий. В зависимости от степени изношенности жилых домов жилищный фонд подразделяется на четыре категории: ветхий— физический износ составляет более 70% (каменные здания) и более 65% (деревянные здания); неудовлетворительный— соот-ветственно 41-70% (для каменных зданий) и 41-65% (для деревянных зданий);удовлетворительный— 21-40%; хороший— физический износ до 20%.

Уплотнение жилых территорий может осуществляться за счет повышения этажности существующих зданий, мансардного строительства, возведения вставок, пристроек и надстроек, расширения корпуса существующих зданий, строительства новых домов. Как правило, коэффи-циент интенсивности жилой застройки (показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий в их габаритах, приходящейся на единицу участка жилой застройки) в условиях реконструкции не должен превышать 1,45-2,5.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите типы градостроительных жилых образований. В чем их различия?

2. В чем заключается планировочный каркас градостроительных жилых образований?

3. В чем особенности пространственной организации жилых образований в многоквартирной и в усадебной жилой застройке?

4. Какие требования предъявляются к транспортному обслуживанию жилых территорий?

5. В чем заключается физический износ жилого фонда?

6. Назовите категории степени изношенности зданий?

7. Дайте определение коэффициенту интенсивности жилой застройки?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А. Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра»

Лекция 8

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ И СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОБЪЕКТЫ И КОМПЛЕКСЫ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ, ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ.

8.1. Объекты и комплексы обслуживания.

Отраслями сферы общественного обслуживания являются: воспитание, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, просвещение, искусство, торговля, общественное питание, бытовые и коммунальные услуги, финансово-банковские услуги и др.

Объекты обслуживания, как первичные элементы сфер обслуживания, подразделяются на виды в зависимости от: способа производства услуг и товаров (производственные — предприятия, непроизводственные — учреждения); функционального назначения (учреждения воспитания, образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.); организационно-технологических форм (многопрофильные, специализированные; головные, базовые, рядовые; стационарные, мобильные); характера спроса (уникальные и стандартные, среди последних — избирательные и массовые); частоты пользования (повседневного, периодического, эпизодического); социальной значимости (социальные и коммерческие); охвата территории (внутриселенные, межселенные); форм собственности (государственные, частные, смешанной собственности).

Сеть объектов обслуживания представляет собой совокупность предприятий и учреждений различных отраслей обслуживания и отражает определенную степень их упорядоченности (плотность, густота) на территории страны или административно-территориальных образований (область, район, город). Сеть объектов обслуживания может рассматриваться как многоотраслевая (сеть объектов в целом),так и по отдельным отраслям (сеть учреждений культуры, торговая сеть и др.) или видам объектов (школьная сеть, больничная сеть и др.).

Комплекс обслуживания представляет собой такое сочетание объектов, которое обеспечивает предоставление необходимого состава товаров и услуг населению различных территориальных и градостроительных образований (системы населенных мест, отдельные поселения, их структурные элементы) с использованием стационарных, мобильных форм и различных методов обслуживания.

Формирование комплексов обслуживания является градостроительным инструментом оптимизации сферы услуг, а сами комплексы выполняют структуроформирующую роль в территориальной организации общественного обслуживания.

Доступность объектов обслуживания и их комплексов можно рассматривать как социальную, определяемую экономическими возможностями общества и человека, так и пространственную, определяемую метрическими или временными показателями при передвижении пешком или на транспорте. При этом могут использоваться стационарные и мобильные (передвижные) формы обслуживания.

Социально гарантированное и коммерческое обслуживание. Объекты обслуживания населения можно условно поделить на две основные группы:

объекты, обеспечивающие населению базовый социально гарантируемый мини-мум (стандарт) услуг — необходимый состав объектов;

нелимитируемые коммерческие объекты — дополнительный состав объектов.

Для определения социального стандарта необходимо уточнить минимально требуемый состав объектов обслуживания, определить оптимальные для различных поселений условия их пространственной доступности от места жительства, а также оценить реальные инвестиционные возможности.

8.2. Системы обслуживания

Объекты и комплексы обслуживания отдельных поселений либо систем населенных мест, объединенных общностью выполняемых функций, объективно складываются или целенаправленно формируются в системы внутриселенного и (или) межселенного обслуживания. Система общественного обслуживания — упорядоченная совокупность учреждений и предприятий, обеспечивающих предоставление населению услуг и товаров. Системы обслуживания в процессе их целенаправленного развития преобразуются в иерархически взаимосвязанные комплексы обслуживания различного уровня и типа.

Территориальная организация системы межселенного общественного об-служивания. Целенаправленное формирование систем межселенного обслуживания основано на поиске оптимальных пространственных форм удовлетворения нужд населения в общественных услугах. Пространственная оптимизация общественного обслуживания на межселенном уровне, как и на городском, обеспечивается за счет предоставления населению требуемого социально гарантируемого состава услуг и минимизации затрат времени на передвижение к местам получения услуг. Одним из способов достижения этих целей является учет характера потребностей населения и частоты пользования услугами и выделение на этой основе объектов повседневного, периодического и эпизодического спроса, а также установление оптимальной доступности этих объектов.

Разнообразие типов систем обслуживания на межселенном уровне обусловлено особенностями сложившейся сети населенных мест, путей сообщения, а также демографическими, экономическими, ландшафтными условиями, действующей системой административно-территориального деления.

Предоставление первичных услуг должно обеспечиваться по месту жительства в сельской местности на основе стационарных и мобильных форм обслуживания

Территориальная организация систем внутриселенного общественного обслу-живания. Общественные центры, включающие объекты общественного назначения (управление, торговля, культура, развлечения и др.), являются фокусами социальной активности населения. В больших и крупных городах формируется система общественных центров, включающая: общегородской центр, центры планировочных образований (планировочных и жилых районов, микрорайонов, производственных и рекреационных зон), а также специализированные центры (медицинские, учебные, спортивные и др.).

Общегородской центр (центр поселка, села), как правило, обладает универсальным набором функций с высоким уровнем их концентрации и интеграции, высокой степенью освоенности территории. Для общегородских центров характерна репрезентативность застройки, значительные площади открытых пространств общего пользования.

Уникальность общегородского центра, его исключительность по отношению ко всем остальным элементам города определяется не только тем, что он концентрирует наивысшие образцы деятельности в различных областях, но также и возможностью выбора различных типов поведения, видов общения и деятельности, удобством и разнообразием этого выбора, которые достигаются за счет пространственной концентрации городских функций.

Центры планировочных образований (структурные центры) — центры составляющих элементов селитебной и производственной зон больших, крупных и крупнейших городов в своем полном составе представлены лишь в нормативно-методической литературе. Тем не менее, требование оптимизации условий доступности для населения объектов обслуживания стало исходным для создания концепции ступенчатой системы центров, основанной на частоте пользования (повседневное, периодическое, эпизодическое) объектами обслуживания: центры планировочных, жилых, селитебно-производственных районов, микрорайонов.

Оптимальный радиус доступности центров микрорайонов составляет 400-500 м (в усадебной застройке — 800-1000 м). Пешеходная доступность объектов обслуживания повседневного спроса принимается равной 7-15 минут без пересечения улиц.  Посещение центров жилых районов, комплекс услуг которых обеспечивает периодический спрос населения, может обеспечиваться как на транспорте, так и пешком при оптимальном радиусе доступности 800-1200 м.

Посещение центров планировочных районов, специализированных центров городского значения, а также главного общественного центра города, которые предоставляют населению города услуги эпизодического спроса и уникальные виды обслуживания, предусматривается с помощью транспортных средств. При этом для жителей больших и крупных городов оп-тимальной является временная доступность общегородского центра 40 минут.

Распределение объектов обслуживания по частоте пользования приведено в нормативной и методической документации и во времени.

Учитывая значительное влияние общественного транспорта на пространственную организацию жизни горожан, объективно формируется фокусированная система центров обслуживания, пространственно привязанная к остановкам и пересадочным узлам массового пассажирского транспорта. Здесь концентрируются объекты, так называемого, попутного обслуживания, в отличие от объектов, специально посещаемых. Наиболее часто посещаемые объекты обслуживания составляют группу приближенных к жилью услуг, которые размещаются в жилой застройке.

Минимально требуемый состав объектов в различных типах центров (объекты торговли, культурно-просветительные, зрелищные, медицинские, физкультурно-оздоровительные и др.) отражает наиболее существенные потребности людей с учетом реальных возможностей общества на данном этапе его развития. Эти объекты обслуживания часто носят название социальные объекты в отличие от коммерческих, которые могут дублировать и (или) дополнять социальные.

Реализация ступенчатой системы обслуживания возможна в периферийной и частично в промежуточной зонах города. В центральной зоне дробность планировочных элементов и интеграция городских функций значительно трансформирует эту систему.

8.3. Пространственная организация общественных центров поселений

Особенности пространственной организации общегородского центра. Малые города и сельские поселения в основном формируются как моноцентрические структуры, где в едином центре размещается преобладающее число объектов общеселенного значения. Особый случай представляет двухцентровая система, когда наряду с традиционным центром в старой части поселения, создается новый центр во вновь формируемой планировочной зоне. В больших и крупных городах, а также в городских поселениях со сложной планировочной структурой (рас-члененной, рассредоточенной) общегородской центр представляет собой полицентрическую.  систему, в состав которой входит главный центр и его ядро (часто историческое ядро города), а также центры — полифункциональные и (или) монофункциональные (специализированные), которые могут размещаться как в границах города, так и в пригороде. Эти центры формируются на основе функций, восполняющих недостающие в главном центре или дублирующих их (подцентры). При этом специализированные центры включают преимущественно объекты од-ного вида (культура, наука, торговля и др.). В таких центрах выделяются ведущие (про-фильные) функции и сопутствующие.

Торговые центры — крупные предприятия торговли или группа объектов, рас-положенных на общем участке, запроектированных и управляемых как единое целое (арендная площадь торгового центра не менее 5 тыс. кв. м). В состав торговых центров входят универсальные и специализированные магазины, предоставляющие посетителям широкий выбор товаров. Торговые центры обычно размещаются в общественных центрах городов и городских районов.

В настоящее время наибольшее распространение получают крупные торговые центры, со встроенными автомобильными парковками, включающие не только объекты торговли, но и объекты бытового обслуживания, развлечений, которые получили название — торгово-обслуживающие комплексы (центры). Сеть торговых центров в городах формируется взаимосвязано с транспортной инфраструктурой с тем, чтобы обеспечить их удобную транспортную доступность для населения.

Торгово-обслуживающие комплексы (центры) — совокупность предприятий и учреждений торговли, обслуживания, развлечений и проведения досуга, расположенных на общем участке в одном или нескольких зданиях, объединенных единым архитектурным замыслом. Торговые объекты в составе торгово-обслуживающих комплексов представлены крупными магазинами (супермаркет, гипермаркет, универмаг, магазин электроники, спортив-ных товаров и др.), а также небольшими специализированными магазинами. Объекты обслуживания предоставляют большой выбор услуг и включают ремонтные мастерские, прачечные, парикмахерские, рестораны, кафе, пункты быстрого питания и др. Обязательно наличие автостоянок большой емкости, которые, в зависимости от градостроительной ситуа-ции, бывают наземными, многоуровневыми и подземными.

В больших и крупных городах особая роль в функционировании системы центров принадлежит общественно-транспортным центрам, которые формируются на базе узлов внешнего транспорта (железнодорожный, автобусный вокзалы, аэропорт).

Одним из современных видов специализированных центров является деловой (финансово-деловой) центр, где преобладают офисные объекты с различной степенью кооперации зданий и сооружений, средств связи и информации. Уникальными функциональными и визуально-эстетическими свойствами обладают исторические центры, которые могут входить в планировочную структуру общегородского центра в роли его ядра или в силу особенностей развития города быть пространственно обособленными.

Общественные здания на территории общегородских центров объединяются в группы на основе их социальной и композиционной значимости, общности функционального назначения, требований к транспортным коммуникациям, взаимному положению, благоустройству территории и т.д. Основными функциональными зонами общегородских центров являются: зона административно-деловых и общественных организаций, зона культурно-просветительных учреждений и объектов отдыха и развлечений, зона торговых и бытовых предприятий. Каждая из них, помимо основных объектов, имеет сопутствующие — небольшие предприятия общественного питания, торговли, информации, благоустроенные места отдыха и т. п.

При функционально-пространственной организации городских центров необходимо обеспечивать удобное использование открытых пространств, предназначенных для проведения народных празднеств, гуляний, демонстраций.

Общая площадь городского центра определяется с учетом величины города. В малых городских поселениях расчетный показатель составляет 10-20 кв. м территории городского центра на 1 жителя, в больших и крупных — 2-5 кв. м.  При проектировании общегородских центров следует учитывать рекомендуемые показатели плотности общественных функций (табл. 4).

Таблица 4 – Рекомендуемые плотности общественных функций, тыс.кв.м. рабочей площади/га

| Типы городов | плотность общественных функций, тыс.кв.м. рабочей площади/га |
| --- | --- |
| Крупнейшие | 8,0-10,0 |
| Крупные | 6,0-8,0 |
| Боьшие | 4,0-6,0 |
| Средние | 2,0-4,0 |
| Малые | 0,8-2,0 |

Архитектурно-художественный облик общественных центров. Первоосновой архитектурно-художественного облика центра является его композиционное построение, в котором важнейшую роль играют ландшафт и историко-культурное наследие. Архитектурная композиция центра должна вытекать из общей композиции города, композиционного решения отдельных функциональных зон, ранжирования архитектурных доминант, их взаимосвязи.

Особую роль в формировании архитектурно-художественного облика городских центров играет ансамблевость застройки. Архитектурный ансамбль как высшее проявление градостроительного искусства представляет собой гармоническое единство пространственной композиции зданий, инженерных сооружений, монументальной живописи, скульптуры, зеленых насаждений, внешнего благоустройства.

В связи с расширением городских территорий (особенно в больших и крупных городах),усложнением их планировочной структуры выдвигаются новые требования к пространственной организации общегородских центров с учетом психофизиологических условий восприятия ансамблей, особенностей архитектурной среды и т. д.

Важнейшими приемами и средствами совершенствования архитектурно-худо-жественного облика городских центров являются: структурность (функционально обоснованная система доминант, акцентов, открытых пространств и визуальных осей); соразмерность (соотношение пропорций и масштаба пространственных элементов с человеком и размерами города); гибкость композиционных систем (поэтапное формирование и преобразование пространственных структур при сохранении определенной степени завершенности); целостность (обеспечение возможности обобщенно представить композицию пространства); разнообразие.

В состав городских центров, как правило, входят парки, а в крупных городах — их системы. При высоком уровне пространственной организации они не только выполняют рекреационные функции, но и оказывают большое влияние на архитектурно- художественный облик центров в целом.

На архитектурно-художественный облик центров влияет также архитектура транспортных сооружений (путепроводов, мостов, подземных переходов) и транспортный дизайн. В больших и крупных городах характер городского движения требует достижения динамичности пространственных композиций. При этом следует учитывать, что для того, чтобы избежать «информационного голода» у пешехода следует предусматривать смену видового кадра через каждые 20 метров при среднем времени восприятия одного кадра —14 секунд. Обзор из транспортного средства (скорость движения 60 км/час) требует смены кадра через каждые 230 метров.

В формировании композиции центров важную роль играет цвет. Он способен в значительной степени объединить композицию, подчеркнуть форму, ритм, акценты застройки, организовать эмоциональную среду. Цветом можно радикально изменить визуальное  ощущение архитектурной формы, ее пространственно-пластические характеристики, смысловое содержание. Актуальность включения цвета в композицию обусловлена повсе-местным использованием таких ахроматических материалов, как бетон и асфальт; необходимостью регенерации исторической цветовой среды многих центров. Это требует профессионального подхода к цветовому решению ансамбля, основанному на закономерностях цветового восприятия. В противном случае цвет может внести в архитектуру дисгармонию.

В центрах городов, в которых имеются памятники истории и культуры формиру-ются культурно-туристические зоны. Создание таких зон предполагает сохранение исторической среды, выявление туристско-экскурсионных объектов, охранных зон, особенностей ландшафтных условий, разработку маршрутов движения посетителей с определением видовых точек, мест раскрытия видовых панорам.

Транспортное обслуживание городского центра. Общегородской центр является не только фокусом притяжения людей, пользующихся услугами размещенных здесь объектов, но и служит местом работы. В современных больших и крупных городах доля рабочих мест в центральной зоне составляет более 50% от городского объема. Помимо этого в центр постоянно доставляются различного рода товары. Все вместе обусловливает высокую транспортную емкость центра. При этом возникает проблема удобства и безопасности пешеходного движения .

Наиболее общими требованиями организации транспорта в городских центрах является:

удобная связь центра со всеми структурно-планировочными составляющими города, в том числе с узлами внешнего транспорта;

изоляция территории центрального ядра от транзитных транспортных потоков;

наличие в центре пешеходных зон и пешеходных путей, полностью освобож-денных от наземного транспорта;

размещение основных объектов массового посещения (торговля, театры и т. п.) на расстоянии не более 150-200 м (3 минуты ходьбы) от остановок массового пассажирского транспорта;

отделение (пространственное или временное) подъездов грузового транспорта к объектам центра от пешеходных путей;

достаточная вместимость автостоянок и удобное их размещение с учетом посетителей центра и работников учреждений и организаций.

8.4. Реконструкция и модернизация общественных центров

Мероприятия по функционально-пространственной модернизации городских общественных центров зависят от конкретных природных, исторических и социально-экономических условий. Основные требования сводятся к следующему:

определение требуемой для развития центра площади территории и выбор на-правления его пространственного преобразования;

определение необходимого состава общественных функций и требований их размещению в пространстве в зависимости от величины, народнохозяйственного профиля города и его роли в системе расселения;

выявление существующих объектов, функции которых являются непрофильными для центра и подлежат выносу или перепрофилированию;

выявление развивающихся, стабилизирующихся и отмирающих функций центра, что влияет на функциональное зонирование территории, размеры участков каждой зоны;

определение характера посещаемости и режимных параметров работы уч-реждений и предприятий центра, что способствует эффективному использованию территории, правильному перераспределению потоков пешеходов и автомобилей, взаимозаменяемости использования территории во времени;

решение проблемы «транспорт — пешеход»: создание оптимальных условий транспортного обслуживания центра (доставка грузов, перемещение людей, организация автостоянок) и обеспечение удобных, изолированных от транспорта пешеходных зон. При развитии и преобразовании городской среды в самой сложной ситуации оказывается городской общественный центр из-за того, что он плотно окружен существующей застройкой, аккумулирует основные транспортные потоки.

В зависимости от величины города и темпов его роста возможны следующие случаи территориального развития и преобразования городского центра:

центр остается в прежних границах, а его развитие осуществляется за счет выноса непрофильных функций, уплотнения застройки, повышения ее этажности, использования подземного пространства;

центр равномерно или по основным направлениям территориально расширяется путем выхода на прилегающие малоосвоенные участки, перепрофилирования функций, реконструкции (пристроек, надстроек, модернизации) существующих зданий;

центр формируется на новой территории вблизи или в отдалении от суще-ствующего общественного центра, при этом сложившийся центр получает новый статус — историко-туристский центр, центр планировочного район и др.

Проблемы сохранения, восстановления и использования памятников истории и культуры, расположенных, как правило, в центрах городов, различны для городских поселений разной величины. Для малых и средних городов, где сохранилась старая застройка и исторический ландшафт и где памятники находятся в естественном для них окружении, основ-ные проблемы чаще всего сводятся к физическому поддержанию зданий и сооружений. В больших и крупных городах важнейшей проблемой является регулирование застройки в охранных зонах вокруг памятников, их защита от экспансии современной застройки, обеспече-ние непротиворечивого использования зданий.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите виды объектов обслуживания населения.

2. Чем различаются сети, системы и комплексы общественного обслуживания населения.

3. Назовите основные проблемы в организации обслуживания городского и сельского населения.

4. Чем различаются социально гарантированное и коммерческое обслуживание населения.

5. Какие требования предъявляются к территориальной организации межселенного обслуживания населения.

6. Какие требования предъявляются к территориальной организации внутриселенного обслуживания населения.

7. Назовите общественные центры планировочных образований, требования к их доступности.

8. Какие требования предъявляются к пространственной организации общего-родского центра в городах различной величины.

9. Какие требования предъявляются к организации транспортного и пешеходного движения в центрах городов.

10. Какие приемы и средства совершенствования композиции городского центра применяются в градостроительной практике.

11. Какие проблемы возникают при реконструкции и модернизации городских центров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

Лекция 9

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ.

К производственным территориям относятся территории, предназначенные для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов), комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта и связи, а также связанных с ними учреждений обслуживания, инженерно-технических сетей и сооружений. В состав производственных территорий при необходимости включаются санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, территории отвалов и отходов, а также участки, требу-ющие рекультивационных работ.

9.1. Общие понятия о производственных объектах и территориях.

В градостроительной практике под производственными предприятиями (объектами) понимается: 1) одно или группа производственных объектов вместе со связанными с ними учреждениями обслуживания, инженерно-техническими сетями и сооружениями; 2) здания и (или) сооружения в пределах одного производственного предприятия, где реализуется технологический процесс по производству основного продукта.

Здания и сооружения, формирующие производственные предприятия, делятся вне зависимости от отрасли производства на следующие типы: основные производственные здания, здания по обслуживанию производства — складские и административные, бытовые, технические сооружения, специальные здания. Здания и сооружения каждого из типов могут быть: наземные, мобильные, подземные, подводные, надводные и пр.

Санитарный разрыв — расстояние от источника вредных выбросов в атмосферу до границы селитебной территории или другого предприятия. Санитарно-защитная зона — озелененная территория между границей производственного образования (предприятия, узла, района) и границей селитебной территории, выполняющая защитную функцию по отношению к окружающим территориям.

Территориально-производственное образование — планировочно обособленная производственная территория, как в поселениях, так и за их пределами, в границах которой обеспечивается оптимальное функционирование сосредоточенных здесь производственных объектов.

Типология градостроительных производственных образований. В градостро-ительной практике сложилась следующая типология территориально-производственных 46

образований преимущественно промышленного профиля: промышленный квартал, промышленная панель, промышленный узел, промышленный район, промышленно-селитебный район.

Первичной структурно-планировочной единицей градостроительных производственных образований является промышленный квартал, представляющий собой территорию, ограниченную со всех сторон транспортными магистралями, улицами или проездами.

Несколько промышленных кварталов, расположенных вдоль одной коммуникационной оси, формируют промышленную панель.

Промышленный узел — группа предприятий с технологически и организационно кооперированным основным производством, размещенных на одной площадке и объединенных общими коммуникациями, инженерными сооружениями и вспомогательным производством, единой системой социально-бытового и других видов обслуживания работников, единым архитектурно-планировочным замыслом. Промышленный узел характеризуется одновре-менностью строительства предприятий в течение относительно короткого срока (10-15 лет) с разрывом во времени начала строительства отдельных предприятий не более трех лет, что создает условия для кооперирования предприятий и одновременного строительства общеуз-ловых объектов. По отраслевой принадлежности промышленные узлы подразделяются на многоотраслевые и специализированные.

Промышленный район — территория, та которой смежно размещены промышленные предприятия и связанные с ними объекты на основе территориального объединения и возможного кооперирования энергетического, ремонтного, складского хозяйств, водоснабжения и канализации, транспорта, инженерных сооружений, культурно-бытовых учреждений.

Одной из разновидностей промышленного района является промышленно-се-литебный район, как часть территории города, где размещаются предприятия, имеющие незначительные выделения производственных вредностей (III-Vкласс по санитарной классификации), а также предприятия непромышленного профиля и жилая застройка.

Технопарк — обособленная часть территории города, где размещаются объекты, выполняющие производственные, научные, учебные функции и представляющие собой единый комплекс с социально-культурными, бытовыми и управленческими объектами. Его цель— интеграция науки и производства, создание эффективных механизмов отбора, разработки и реализации новых научных идей.

Территорию, используемую для размещения предприятий коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города, а также складов и складских комплексов называют коммунально-складской зоной. Эти территориально-производственные образования должны находиться в периферийной и пригородной структурно-планировочных зонах города, на площадках, хорошо обеспеченных транспортными связями, приближенных к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного транспорта.

Выделяют три уровня научно-технической зрелости производства. На низшем уровне находятся предприятия добывающей промышленности и первичной переработки сырья. В структуре занятых здесь преобладают люди исполнительского труда, и эти производства выполняют концентрирующую роль в процессах градоформирования, стягивая население окружающих (преимущественно сельских) поселений в города.

Второй, более высокий уровень научно-технической зрелости, представляют предприятия подетально-узловой и предметной специализации, на которых возрастает доля творческого труда и которые играют адаптирующую роль в формировании трудовых ресурсов (адаптация населения к городскому образу жизни) и, следовательно, в процессах градоформирования.

К третьему, наиболее высокому уровню научно-технической зрелости производства относятся головные предприятия производственных объединений, научно-опытные и конструкторские бюро и т.п. Эти предприятия выполняют генерирующую роль в градоформировании, стимулируя новации общественной жизни, развитие общественных процессов. Рис. 12. Влияние производств различной научно-технической зрелости на формирование городских пространственных структур: в структуре города: 1 – зона производств, 2 – жилая зона, 3 – интеграционная зона; в удовлетворении потребностей населения: 4 – стандартный уровень обслуживания, 5 - избирательный уровень обслуживания, 6 – резервы и дефицит свободного времени; в социальном составе населения: 7 – занятые творческим трудом, 8 – занятые исполнительским трудом

9.2.Размещение и планировочная организация производственных образований

Планировка и застройка собственно территориально-производственных образований во многом предопределяется технологией производства и градостроительными условиями. В любом случае выделяются зоны основного производства, обслуживания производственных про-цессов, подсобные подразделения, энергетическое и транспортное обслуживание) и обслуживание трудящихся (администрация, объекты культурно-бытового и медицинского обслуживания, рекреационные зоны). Взаимное расположение этих зон обусловлено размещением производственного образования в структуре города и направлением основных потоков трудящихся.

Дорожного и автомобильного транспорта, обслуживающего производство;

обеспечение оптимальной доступности мест приложения труда (не более 400 м от остановок общественного транспорта) путем введения в случае необходимости линий массового пассажирского транспорта на территории производственного образования;

сокращение санитарно-защитной зоны за счет выноса в нее предприятий и производственных подразделений с низким уровнем вредных выбросов;

повышение композиционно-художественных характеристик застройки произ-водственных комплексов.

9.3.Принципы и методы реконструкции и модернизации производственных территорий

В связи с вступлением в новый этап экономических отношений необходима реорганизация и обоснование производственно-экономической базы. Создание достаточного количества рабочих мест на малых негосударственных предприятиях необходимо для того, что-бы обеспечить занятость людей.

Появляются новые функциональные типы объектов со специфической для них планировочной организацией территории, в которой сосуществуют как статичные, так и динамичные (гибкие) структурные элементы. К таким типам объектов относятся: малые научно-инновационные предприятия, технологические парки, технополисы, центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, свободные экономические зоны технико-вне-дренческой специализации и др. По отношению к основным структурно-планировочным зонам города научные объекты и комплексы тяготеют к центральной и переходной зоне, преимущественно размещаясь в планировочных узлах вдоль сложившихся коммуникаций и на базе площадей и территорий самих научных организаций.

Реструктуризация существующих крупных промышленных предприятий может идти путем разукрупнения объектов, выноса и перепрофилирования отдельных производственных подразделений и т.п. Этот процесс, подчиненный экономическим принципам управления, следует направлять в русло одновременного решения градостроительных проблем.

9.4. Размещение производственных комплексов в сельских населенных пунктах

Наряду с организацией единых сетей и сооружений учитывают близкие производственные связи между комплексами: например, конный рабочий двор необходим как для бытовых нужд населения, так и всем другим комплексам для транспортировки мелких партий грузов. В связи с этим его размещают в производственной зоне в центре нагрузок всего населенного места, то есть на границе жилой и производственной зон и на дороге, ведущей от площади общественного центра к производственной зоне и через нее.

Близки между собой по внутрихозяйственным производственным связям, например, машиноремонтный и строительный комплексы. Во-первых, потому что оборудование, машины и механизмы строительного комплекса часто требуют ремонта, который проводят обычно в машиноремонтной мастерской. Во-вторых, потому что ремонт сельскохозяйственных машин и автомобилей требует для замены деревянные детали, которые обычно изготовляют в столярно-плотничной мастерской строительного комплекса. В связи с этим их рекомендуют размещать рядом. Кроме того, местоположение этих комплексов внутри производственной зоны должно быть ближе к границе, обращенной к основным пахотным массивам и к основному въезду в населенное место. Это обеспечит минимум движения машин по производственной зоне для создания относительной тишины в других комплексах и исключения большого числа поворотов к объектам этих комплексов, особенно для машин с прицепами, доставляющих круглый лес, и для агрегатов (тракторов с прицепами) сельскохозяйственных машин, выходящих на сельскохозяйственные работы.

Складской комплекс довольно тесно связан со складами кормов в животноводческих комплексах и зданиями, где их приготовляют. При различных технологических операциях с сельскохозяйственной продукцией (например, при очистке, сортировке, проветривании семенного и продовольственного зерна, картофеля, фруктов и овощей) выбракованные продукты поступают на животноводческие комплексы для скармливания скоту. Для удобства  использования малой техники при перевозках (автотележки, транспортеры) желательно, чтобы расстояния между кормовой зоной животноводческого комплекса и складским комплексом были минимальными.

Теплично-парниковые комплексы при соблюдении основных условий размещения (экспозиция склона, водные источники) удобно размещать рядом с животноводческими комплексами для обеспечения минимального расстояния доставки в них навоза как биотоплива.

Перечисленные здесь машиноремонтный, строительный, складской и конный рабочий комплексы относятся к комплексам общехозяйственного назначения. Они все обязательно при-сутствуют в центральных поселениях и их можно располагать не только на общей компактной территории производственной зоны, но при необходимости они могут находиться в разных местах вблизи с селитебной зоной. Все эти комплексы имеют небольшие санитарные ограничения по размещению в жилой зоне.

Животноводческий или звероводческий комплекс должен находиться не ближе 300 м от жилой зоны. Поэтому в производственной зоне населенного места эти комплексы проектируют за (по направлению от жилой зоны) комплексами общехозяйственного назначения. Кроме того, это повышает экономическую эффективность проектирования инженерного оборудования и благоустройства всей производственной зоны.

Кроме основных производственных комплексов в производственной зоне размещают такие сооружения, как нефтебазы, котельные, пожарные депо, закрытые водозаборные сооружения и т. д. При этом учитывают основные технологические связи с производственными комплексами и с жилой зоной.

Различные предприятия сельскохозяйственного и другого производства имеют неодинаковую степень вредности (класс вредности). Поэтому помимо перечисленных выше правил жилую зону необходимо размещать на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от класса вредности производственного предприятия. Такое расстояние называют санитарным разрывом (табл. 5).

Таблица 5 – Класс вредности сельскохозяйственных предприятий и санитарные разрывы

| Класс вредности |  | Комплекс |  |  |  | Мощность, вместимость комплекса |  |  |  | Расстояние до жилой зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | свиноводческий |  |  |  | Более 12 тыс. голов |  |  |  | 1500 |
| Склад ядохимикатов |  |  |  | Свыше 500 тонн |  |  |  | 1500 |  |  |
| II |  | птицеводческий |  |  |  | Более 4 тыс. кур-несушек и 3 млн. бройлеров |  |  |  | 1200 |
| По выращиванию молодняка КРС на мясо |  |  |  | Более 5000 голов |  |  |  | 1200 |  |  |
| III |  | молочный |  |  |  | 1200-2000 гол. коров |  |  |  | 500 |
| По откорму молодняка КРС |  |  |  | 1000-5000 гол. |  |  |  | 500 |  |  |
| Склад ядохимикатов |  |  |  | 100-500 тонн |  |  |  | 500 |  |  |
| IV |  | молочный |  |  |  | До 1200 гол. |  |  |  | 300 |
| птицеводческий |  |  |  | До 10 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров |  |  |  | 300 |  |  |
| Животноводческий всех видов |  |  |  | С небольшим поголовьем |  |  |  | 300 |  |  |
| Склад ядохимикатов |  |  |  | 20-100 тонн |  |  |  | 300 |  |  |
| V | Склад ядохимикатов |  |  |  | До 20 тонн |  |  |  | 200 |  |
| Ветеринарная лечебница |  |  | ___ |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Склад минеральных удобрений |  |  | ___ |  |  |  | 200 |  |  |  |
| VI | Ремонтно-технический двор |  |  |  | Более 200 двигателей |  |  |  | 100 |  |
| Теплично-парниковое хозяйство на биотопливе |  |  | ___ |  |  |  | 100 |  |  |  |
| VII | Теплично-парниковое хозяйство на техническом обогреве |  |  |  | ___ |  |  |  | 50 |  |
| Ремонтно-механический двор |  |  | До 200 двигателей |  |  |  | 50 |  |  |  |
| складской |  |  | ___ |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Конный рабочий двор |  |  | ___ |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Строительный двор |  |  | ___ |  |  |  | 50 |  |  |  |

Учет рельефа при размещении производственных комплексов. Располагая производственные комплексы в составе производственной зоны населенного места, существенное внимание обращают на рельеф всей производственной зоны, который рассмат-ривают с точки зрения соблюдения удобств территориально-технологических связей, как между комплексами, так и между зданиями в комплексах. Следует иметь в виду – главное, что уклоны рельефа не должны превышать 3%. Экспозиция склона предпочтительна южная или юго-восточная, так как она обеспечивает более раннее освобождение территории от снега весной.

Комплексы с меньшей производственной вредностью располагают выше по рельефу или на одинаковых отметках, но так, чтобы поверхностные стоки не попадали с территории более вредных в санитарном отношении комплексов на территорию менее вредных.

Комплексы с объектами, большими по габаритам, чем в других (животноводческие, машиноремонтные), располагают на площадках с более спокойным рельефом. При этом разность отметок земли на углах здания не должна превышать 0,8-1 м, что обеспечивает входы для животных и въезды для машин в здания без ступенек и даже без пандусов.

Учет ветров при размещении производственных комплексов. При размещении производственных комплексов направление господствующих ветров учитывают в целях обеспечения санитарно-гигиенических и противопожарных условий. Комплексы с более вредным производственным влиянием располагают с подветренной стороны от комплексов с меньшим вредным производственным влиянием. Кроме того, внутри производственных комплексов при размещении зданий придерживаются правил, обязывающих размещать здания под углом к господствующему направлению ветров. Это исключает сквозняки (особенно в крупных животноводческих зданиях), и здания не продуваются.

В противопожарном отношении комплексы и производственные объекты с потенциальной пожарной опасностью размещают с подветренной стороны по отношению к другим комплексам и объектам.

Противопожарные разрывы между производственными зданиями и сооружениями зависят от степени огнестойкости зданий и не зависят при этом от направления господствующих ветров (табл. 6).

Таблица 6 – Противопожарные разрывы между производственными зданиями и сооружениями

| Степень огнестойкости |  |  | Противопожарные разрывы, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II |  | III |  | IV и V |  |
| II | 10 |  | 12 |  | 16 |
| III | 12 |  | 16 |  | 18 |
| IV и V | 16 |  | 18 |  | 20 |

При наличии выступающих конструктивных частей здания (если они выполнены из сгораемых материалов) ширину разрыва между зданиями увеличивают соответственно на ширину этих частей.

Санитарно-гигиенические условия при размещении производственных комплексов.

Они определяют ограничения во взаимном расположении комплексов и размещении их по отношению к жилой зоне. Кроме того, необходимо учитывать санитарные и зооветери-нарные разрывы между комплексами различного назначения, а также расстояния до транзитных дорог .

Рис. 14. Зооветеринарные разрывы между производственными

комплексами (и от комплексов до дорог), м

Строго соблюдают четкие, прямые линии застройки зданиями в каждом комплексе. Вдоль внутренних границ комплексов здания размещают по прямым на расстоянии 6... 10 м от оград и зеленых насаждений для обеспечения объезда зданий со всех сторон пожарной машиной в случае пожара. Зданиями, сооружениями или площадками закрепляют углы территории комплекса, не создавая незанятых пространств и обеспечивая оптимальный технико-экономический показатель планировки — коэффициент использования территории.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие требования предъявляются к размещению производственных территорий и формированию территориально-производственных образований.

2. Назовите основные типы градостроительных производственных образований.

3. В чем проявляется градоформирующая роль производства.

4. Какие основные принципы и методы реконструкции и модернизации про-изводственных территорий Вы знаете.

5. В чем заключаются особенности размещения сельскохозяйственных производственных объектов.

6. Перечислите общие требования к застройке комплексов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий [Электронный ресурс]. - Актуализированная редакция СНиП II-89-80*. – М.: утв. приказом Минрегион РФ от 27 декабря 2010 г. № 790. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

4. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений [Электронный ресурс]. – М.: введены постановлением Минстроя России от 30.06.1995 г. № 18-64. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

5. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы [Электронный ресурс]. – М.:ГОССТРОЙ СССР. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 10

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ.

Рекреационные территории — территории, используемые для различных видов и форм рекреационной деятельности населения. Рекреация (лат.recreatio — восстановление, воссоздание) — деятельность человека в свободное время, осуществляемая с целью восстановления физических и моральных сил, а также всестороннего развития личности, не связанная с выполнением трудовых обязанностей и удовлетворения повседневных бытовых потребностей.

Основными видами рекреационной деятельности населения являются: отдых — общение с природой, развлечения, любительский спорт; санаторно-курортное лечение — оздоровление, климата-, больнео-, грязелечение; туризм — путешествия, посещение исторических, культурных, природных достопримечательностей. Формы рекреационной дея-тельности (экскурсии, купание, загорание, сбор грибов и ягод, прогулки и др.) разнообразны и зависят от рекреационных потребностей человека, условий и имеющихся возможностей их реализации.

10.1. Территориальные рекреационные образования.

Типология рекреационных территориальных образований поселений.

В поселениях формируются ландшафтно-рекреационные территории, то есть озелененные территории, основной функцией которых является организация отдыха населения — городские и сельские парки, озелененные места отдыха в жилой застройке, а также урбанизированные рекреационные территории — участки центров развлечений, аттракционов, других объектов, выполняющих рекреационные функции, но не всегда включающих озелененные территории. Критерием отнесения рекреационных территорий к ка-тегории ландшафтно-рекреационных является доля озелененных пространств — более 50% общей площади.

По функциональному назначению выделяются: многофункциональные и специали-зированные рекреационные территориальные образования. К многофункциональным относятся: многофункциональные парки, центры отдыха и развлечений, др. К специ-ализированным — детские, спортивные (физкультурно-оздоровительные), выставочные, зоологические, ботанические (дендрологические) парки, аквапарки, центры аттракционов и др.

Типология загородных рекреационных территориальных образований.

В зависимости от величины выделяются: рекреационные регионы — территориальные образования с линейными размерами, измеряемыми сотнями километров; рекреационные районы — десятками километров, рекреационные местности (зоны) — километрами.

По функциональному назначению выделяются: курорты (санаторно-курортное лечение), зоны отдыха (отдых в природном окружении), зоны и центры туризма (познавательный, экологический, спортивный и другие виды туризма).

В зависимости от контингента отдыхающих выделяются рекреационные терри-ториальные образования для детей, молодежи, взрослых, для семейного отдыха.

В зависимости продолжительности отдыха выделяются рекреационные территориальные образования: кратковременного, длительного, смешанного (кратковременного и длительного). 54

По ландшафтным условиям выделяются: лесные, лесоозерные, лесоречные, ле-соречные с водохранилищами, приморские, горные и другие территориальные рекреационные образования.

Потребность современного человека в отдыхе, общении с природой, психологической разрядке связана с развитием урбанизации, увеличением интеллектуальных и нервно-психологических нагрузок, ухудшением состояния окружающей среды.

В годовом объеме свободного времени наиболее велика доля еженедельного и ежедневного свободного времени. Еженедельное свободное время (выходные и праздничные дни) составляет 100-104 дня в год, ежедневное свободное время — около 4 часов, что в год составляет 1460 часов. Ежегодное свободное время (отпуск, каникулы) у разных категорий населения различно — в среднем около 30 дней.

Рекреационные ресурсы и инфраструктура. Возможности организации отдыха, оздоровления, туризма зависят от наличия тех или иных рекреационных ресурсов, их размещения по отношению к сети поселений, транспортным и инженерно-техническим коммуникациям.

Выделяются природные рекреационные ресурсы — морское и океанические побережья, горные ландшафты, леса, озера, лечебные минеральные воды, памятники природы и другие пригодные для организации отдыха, оздоровления, туризма территории и объекты естествен-ного происхождения, и антропогенные рекреационные ресурсы — искусственные водохранилища, пляжи, здания, сооружения, памятники архитектуры и другие территории и объекты искусственного происхождения.

Природных территорий, благоприятных для рекреационного использования, отно-сительно немного. Размещены они неравномерно и не во всех регионах. Имеющихся рекреационных ресурсов не всегда достаточно. Оптимальная потребность в рекреационных территориях составляет в расчете на одного человека 0,15-0,2 га. В связи с этим важна задача резервирования и сохранения ценных природных территорий для освоения их в будущем. При резервировании должны учитываться прогнозируемый рост рекреационных потребностей населения, ожидаемое количество отдыхающих и допустимый уровень рекреационных нагрузок, а также возможность выбытия части природных территорий из рекреационного использования в связи с загрязнением окружающей среды.

Освоение рекреационных территорий осуществляется поэтапно, в соответствии с ростом рекреационных потребностей и имеющимися материально-техническими возможностями.

Рекреационная инфраструктура — сеть учреждений санаторно-курортного лечения, отдыха, и туризма, объектов обслуживания отдыхающих.

10.2. Территориальные рекреационные системы

Территориальные рекреационные системы — территориально и функционально целостные рекреационные образования, включающие рекреационные ресурсы, объекты рекреационной инфраструктуры, отдыхающих, обслуживающий персонал, органы управления.

Территориальные рекреационные системы местного значения предназначены для организации кратковременного отдыха населения в выходные и будние дни в поселениях и их ближайшем окружении (в зоне 0,5-часовой транспортной доступности). Они включают внут-ригородские и пригородные рекреационные территории—парки, лесопарки, центры отдыха и развлечений, рассчитанные на массовые посещения отдыхающих.

Планировочная организация внутригородских рекреационных территориальных образований должна обеспечивать: рациональное их размещение в планировочной структуре города; удобную доступность мест отдыха от мест проживания населения; возможность территориального развития рекреационных территорий при росте рекреационных потребностей населения; улучшение санитарно-гигиенического состояния городской среды и архитектурно-художественного облика городов.

В средних и малых городах, имеющих относительно малую потребность в городских рекреационных территориях строится один-два многофункциональных парка площадью от 5 до 30 га (в зависимости от величины города), размещаемые вблизи общегородского центра.

Требования к доступности рекреационных территорий в городах следует диф-ференцировать в зависимости от видов рекреационных занятий:

озелененные места отдыха в жилой застройке, предназначенные для повсед-невного отдыха пожилых людей, родителей и детей дошкольного возраста — пешеходная доступность до 5 минут;

озелененные места отдыха вблизи мест проживания, предназначенные для отдыха, прогулок, физкультурно-оздоровительных занятий всех категорий населения, игр детей школьного возраста — пешеходная доступность до 20 минут;

парки районного и общегородского значения, центры отдыха и развлечений, предназначенные для отдыха, народных гуляний, проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и т.п. — транспортная доступность ближайшего парка не более 30 минут.

Площадь парков определяется на основе расчета нормативной обеспеченности населения рекреационными территориями, условий их доступности от мест проживания и допустимых рекреационных нагрузок. Для городских парков с высоким уровнем благоустройства в крупных и крупнейших городах рекреационные нагрузки могут составлять 100-150 чел./га, в больших и средних городах — 75-100, в малых — 50-75 чел./га. Должны учитываться особенности прилегающих к парку территорий: в зонах влияния промышленных предприятий I-V классов вредности, автомагистралей с интенсивным движением транспорта образуются не-благоприятные для рекреации участки, которые следует исключать из расчетной площади парков.

Например, в городских парках площадью 30-40 га зона с комфортной средой, в которой чистота воздуха и уровень шума соответствуют норме, составляет около 50%, а в парках площадью 3-7 га, окруженных улицами с интенсивным движением,— около 10%. С позиций устойчивости к рекреационным нагрузкам удовлетворительное состояние растительности в парках сохраняется при их минимальной площади 50-100 га и более.

Планировочная организация пригородных рекреационных территориальных образований усложняется с ростом городов и увеличением потребности в рекреационных территориях. В окружении малого города достаточно одной зоны отдыха. В окружении большого или среднего города создается несколько зон отдыха. В окружении крупных и крупнейших городов требуется создание развитых систем рекреационных территорий и объектов. Оптимальная величина зоны формирования пригородных рекреационных территорий для малых городов составляет 1-5 км, для больших и средних городов — 5-10 км, для крупных и крупнейших городов — 20-25 км.

Территориальные рекреационные системы регионального значения формируются для организации длительного и кратковременного с ночлегом загородного отдыха населения в зонах влияния больших городов, испытывающих большую потребность в рекреационных территориях.

При формировании территориальных рекреационных систем регионального значения предусматривается удовлетворение рекреационных потребностей всех городских и сельских поселений, входящих в систему расселения. Потребность в рекреационных территориях рассчитывается для каждого города и системы расселения индивидуально с учетом перспек-тивной численности населения и структуры рекреационных потоков.

Важное значение имеет рациональное распределение рекреационных потоков с учетом их частоты и интенсивности. Ближе к городам размещаются места кратковременного загородного отдыха — рекреационные леса и водоемы, летние городки и базы отдыха, садоводческие товарищества, дальше — места длительного отдыха — детские оздоровительные комплексы, пансионаты и базы отдыха и др.

При укрупненных расчетах принимается показатель 0,6-0,8 га рекреационных территорий на 1 отдыхающего в учреждениях длительного отдыха и 0,5 га — в местах и устройствах кратковременного отдыха. При определении потребности в рекреационных лесах и водоемах к количеству отдыхающих, выезжающих на отдых в природные ландшафты, следует добавлять 20-30% отдыхающих в садовых товариществах и сельских поселениях.

Территориальные рекреационные системы общегосударственного и между-народного значения формируется на основе наиболее ценных природных рекреационных ресурсов и предназначена для организации преимущественно длительного (в период отпусков и каникул) загородного отдыха и оздоровления населения, туризма.

Учитывая существенные различия требований к организации отдыха, санаторно-курортного лечения и туризма, целесообразно выделение подсистем: санаторно-курортного лечения, оздоровительного отдыха и туризма.

Подсистема санаторно-курортного лечения формируется на основе лечебных минеральных вод, торфогрязей, сапропелей.

Подсистема оздоровительного отдыха формируется на основе природных комплексов, благоприятных для организации массовых видов загородного отдыха. Резервом являются природные рекреационные ресурсы, еще не вовлеченные в рекреационное использование.

Подсистема туризма формируется на основе как историко-культурных, так и природных ресурсов.

Россия обладает значительным историко-культурным и природным потенциалом для развития разнообразных видов и форм туризма: познавательного, экологического, спортивного, оздоровительного, религиозного, агротуризма. Одним их перспективных направлений является развитие транзитного туризма, обусловленного прохождением через территорию страны международных транспортных коридоров.

Специфика туристской привлекательности страны проявляется в совокупности природно-ландшафтных, культурно-исторических, этнографических особенностей. Наряду с посещением памятников истории, культуры, природы важно знакомство с традиционными народными обычаями, обрядами, бытом, национальной кухней, ремеслами и промыслами. Большой интерес представляют охотничьи и рыболовные туры, конные, водные, велосипедные туристские маршруты по живописным ландшафтам.

10.3. Пространственная организация рекреационных территорий в поселениях

Особенности пространственной организации городских многофункциональных и специализированных парков. Особенности формирования паркового пространства во многом связаны с характером их использования.

Многофункциональные парки обеспечивают большое разнообразие рекреационных занятий. Состав парковых сооружений и устройств варьируется в широком диапазоне. В парках выделяются функциональные зоны: детская, прогулочная, культурно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительная, развлечений и аттракционов, административно-хозяйственная и другие. Для каждой из них формируется соответствующий ее назначению характер рекреационной среды.

Детские парки — это своеобразная детская страна с игровыми городками и площадками, сооружениями для физкультуры и спорта, научно-технического творчества, зонами для изучения природы и общения с ней. Планировка и пространственная организация детского парка должны соответствовать особенностям его использования, обеспечивать защиту от неблагоприятного влияния городской среды, для чего создаются плотные защитные насаждения вдоль границ парка.

В пределах парка выделяются зоны для разных возрастных групп детей и разного функционального назначения. Функциональные зоны также отделяются друг от друга зелеными насаждениями. Номенклатура парковых сооружений и устройств чрезвычайно разнообразна.

Спортивные (физкультурно-оздоровительные) парки предназначены для занятий физической культурой и спортом. Они создаются, как правило, в крупных городах. В состав спортивных парков входят открытые спортивные площадки и закрытые спортивные сооружения. Обязательный элемент таких парков — значительные по площади зеленые насаждения и водоемы, разделяющие парковую территорию на участки, создающие защитный барьер между спортивными устройствами и окружающей застройкой.

Выставочные парки совмещают функции демонстрации достижений техники, науки, культуры, искусства и организации отдыха населения. Выставочные парки отличаются большим разнообразием: это и небольшие выставки скульптуры, камней, цветов и огромные всемирные выставки. На выставочные павильоны и сооружения в парках, занимающих большую территорию, приходится обычно около 1/3 площади парка, остальную площадь занимают зеленые насаждения с местами отдыха, аллеями. Размеры территории и организация пространства во многом определяются характером экспозиции.

Зоологические парки (зоопарки) знакомят посетителей с жизнью животных. При организации территории зоопарка используются группировка представителей фауны по видам, странам света, показ животных в ландшафтных условиях, близких к естественной среде их обитания.

Ботанические парки (дендропарки) отличаются богатством видов и форм ра-стительности, формирующей парковые композиции. Это своеобразные коллекции растений. В дендропарках проводятся научные исследования по интродукции растений, отбору и распространению их новых, эффективных видов и форм для использования в зеленом строительстве, промышленном производстве, лесном и сельском хозяйстве, медицине. Коллек-ции растений группируются в декоративные композиции, представляющие художественную ценность. Дендропарки — объекты, совмещающие научную, познавательную и рекреационную функции.

Особенности пространственной организации сельских парков. Сельские парки обычно располагаются на неудобных для застройки и сельскохозяйственного освоения территориях — долины рек, овраги, крутые склоны. Специфика сельских ландшафтов заключается в их неброской красоте, плавных переходах от одного элемента ландшафта к другому. Поэтому при проектировании сельских парков особенно важно выявить и сохранить визуально-пространственные связи парка с окружающим ландшафтом.

В сельской местности сохранилось большое количество старинных парков, которые нуждаются в восстановлении и могут быть использованы в современных условиях. Обычно старинные парки расположены на территории бывших усадеб и занимают относительно небольшие площади — 5-8 гектаров.

10.4. Пространственная организация загородных рекреационных территорий

Особенности пространственной организации рекреационных зон и комплексов. В пределах курортов, зон отдыха и туризма размещаются рекреационные учреждения и их комплексы, центры обслуживания отдыхающих, ландшафтные устройства, транспортные и пешеходные связи, а также объекты коммунально-хозяйственного назначения и места рассе-ления обслуживающего персонала.

Группировка рекреационных учреждений в комплексы позволяет обеспечить отдыхающим больший, чем в отдельном учреждении отдыха, набор услуг. В то же время чрезмерная концентрация отдыхающих в комплексах снижает возможности спокойного отдыха, общения с природой .

Можно выделить следующие характерные типы застройки курортно-рекреационных учреждений и комплексов:

а) одноэтажные, объединенные в блоки домики-бунгало. Величина группы 80-100 домиков, вместимость 150-300 мест, площадь застройки 5-6 га, нагрузка на участок 30-50 чел./га;

б) одно-двухэтажные отдельно стоящие павильоны (размеры в плане 15x30 м). Величина группы 8-12 павильонов, вместимость 200-400 мест, площадь 5-6 га, нагрузка на участок 50-70 чел./га;

в) двух-трехэтажные здания с линейным планом застройки (длина здания 60-80 м). Величина группы 3-5 зданий, вместимость 400-600 мест, площадь 5-6 га, нагрузка на участок 70-100 чел./га;

г) трех-пятиэтажные здания с компактным планом (20x30 м). Величина группы — 4-6 зданий, вместимость 600-800 мест, площадь застройки 8-9 га, нагрузка на участок 70-100 чел./га;

д) трех-пятиэтажные здания с линейным планом застройки (длина здания 60-80 м). Величина группы 2-3 здания, вместимость 600-800 мест, площадь 7-8 га, нагрузка на участок 100-120 чел./га.

Рекреационные учреждения и их комплексы следует отделять друг от друга зелеными насаждениями, обеспечивающими психологический комфорт, изоляцию от шумовых и зрительных контактов. В повышенном уровне благоустройства нуждаются территории между комплексами, а также в направлении притягательных для отдыхающих объектов (водоем, река, живописные ландшафты, культурно-исторические объекты и др.).

Функциональное зонирование курортов, зон отдыха и туризма предусматривает вы-деление зон: рекреационной застройки, лесопарков, природных ландшафтов, селитебной, коммунально-хозяйственной.

К рекреационным ландшафтам, сохранившим природный характер среды и получившим широкое распространение, относятся рекреационные леса.

Лесопарки — специально оборудованные благоустроенные леса. Их площадь должна быть достаточной для обеспечения природного характера среды — обычно не менее 100 га. Лесопарки размещаются вблизи городов, в зонах массового отдыха. Загородные парки представляют собой рекреационные ландшафты с высоким уровнем благоустройства, формируемые в местах концентрации отдыхающих. Они размещаются вблизи крупных городов, на курортах, в зонах отдыха и туризма.

Выделяются рекреационные водоемы естественного и искусственного происхождения. В зависимости от вида рекреационных занятий требования к пространственной организации рекреационных водоемов различны. На безлесных территориях, примыкающих к берегам водоемов и рек, могут быть созданы лугопарки. В лугопарках преобладают открытые пространства в сочетании с отдельно стоящими деревьями и кустарниками или их группами. Общая площадь древесно-кустарниковых насаждений, обеспечивающих защиту от ветра и солнца, составляет обычно 20-30% территории лугопарка.

Значительное развитие получили расположенные в пригородных зонах городов садо-водческие товарищества. Дачи предназначены в первую очередь для отдыха, и, в отличие от садоводческих товариществ, на дачном участке может не быть плодовых деревьев, кустарников и огородных культур. Рекреационные деревни представляют собой специфический тип рекреационных поселений, который может найти широкое распространение. Предпосылками для этого служат, с одной стороны, растущая популярность отдыха в сельской обстановке, с другой — наличие значительного количества пустующих домов в сельской местности.

10.5. Реконструкция и модернизация рекреационных территорий

Эколого-планировочное регулирование рекреационной деятельности. Ограниченное количество рекреационных ресурсов предопределяет необходимость их охраны и рационального использования. Эколого-планировочное регулирование рекреационной деятельности предполагает рациональное размещение рекреационных территорий, разработку системы мероприятий, обеспечивающих экологическое равновесие и устойчивость среды, воспроизводство природных ресурсов, сохранение наиболее ценных природных ландшафтов.

Рекреационные нагрузки измеряются численностью отдыхающих на единице площади за единицу времени. Предельно допустимым уровнем рекреационных нагрузок считается величина, показывающая, какое количество отдыхающих одновременно в течение всего сезона .

может находиться на единице площади, не нанося ущерба природному комплексу, в котором происходит самовосстановительный процесс.

Архитектурно-ландшафтная организация рекреационных территорий. Средствами архитектурно-ландшафтной организации рекреационных территорий являются: приемы композиционной взаимосвязи рекреационной застройки с природным окружением, геопластика, водное благоустройство, формирование пейзажных композиций, применение ма-лых архитектурных форм.

Приемы композиционной взаимосвязи рекреационной застройки с природным окружением. Облик мест отдыха во многом зависит от рекреационной застройки, поэтому важное значение имеют размещение зданий в ландшафте, их взаимное расположение, объемно-пространственное решение. Геопластика — художественное преобразование рельефа, открывает большие возможности для формирования рекреационных территорий. Водное благоустройство направлено на улучшение функциональных и эстетических качеств естественных водоемов, создание искусственных водных объектов. Формирование пейзажных композиций осуществляется с помощью посадок деревьев и кустарников, ландшафтных рубок, осушения переувлаженных участков и других работ, направленных на повышение жизнестойкости растительных сообществ, улучшение санитарно-гигиенических, микроклиматических и эстетических качеств среды.

Применение малых архитектурных форм — беседок, навесов, фонтанов, све-тильников, лестниц, цветочниц, оборудования детских и спортивных площадок, парковой скульптуры, мебели обогащает рекреационную среду. Они одновременно выполняют утилитарную и эстетическую функции.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие виды и формы рекреационной деятельности населения вы знаете.

2. Дайте определения понятиям «рекреационные ресурсы» и «рекреационная инфраструктура».

3. В чем различия между территориальными рекреационными системами местного, регионального, общегосударственного и международного значения.

4. Какие типы городских рекреационных территорий вы знаете и в чем различия в их пространственной организации.

5. Какие типы загородных рекреационных территорий вы знаете и в чем различия в их пространственной организации.

6. В чем заключается эколого-планировочное регулирование рекреационной деятельности.

7. Что такое рекреационные нагрузки.

8. Какие приемы архитектурно-ландшафтной организации рекреационных территорий и композиционной взаимосвязи рекреационной застройки с природным окружением вы знаете.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 10 октября 2001 г ] . – М.: Лань, 2012. – 60 с.

4. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс [Электронный ресурс]: федер. закон : [принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 26 мая 2006 г ] . – Режим доступа : http://base.garant.ru/.

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями) от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями) от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 11

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

11.1. Охраняемые и особо охраняемые природные территории

Типология охраняемых природных территорий. К охраняемым природным территориям относятся:

особо охраняемые природные территории (заповедники, национальные и ре-гиональные природные парки, заказники, памятники природы);

природные территории, выполняющие природоохранные, средорегулирующие, рекреационные функции (зеленые зоны городов, курортно-рекреационные зоны, коридоры миграции животных и др.);

природные территории, выполняющие защитные функции (водоохранные леса, почво- и ветрозащитные, придорожные зеленые полосы и др.).

Типология особо охраняемых природных территорий. Особо охраняемые природные территории — природные комплексы, имеющие важное экологическое, научное, культурное, эстетическое, историческое значение, в отношении которых устанавливаются особые режимы охраны и использования.

Заповедники (природные) создаются с целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса, входящего в состав заповедника; проведения научных исследований; слежения (мониторинга) за антропогенными изменениями природной среды; популяризации природоохранной деятельности.

Выделяются заповедники биосферные, сеть которых создана под эгидой ЮНЕСКО во многих странах мира для сохранения и исследования нетронутых или мало измененных экосистем.

В ряде стран создаются резерваты природы — особо охраняемые природные территории с режимом охраны, близким к режиму заповедника. В отличие от заповедников резерваты часто занимают незначительную по размеру охраняемую площадь, нередко лишенную возможности для саморегуляции природных процессов.

Заказник — территория, выделенная с целью сохранения и восстановления одного или нескольких видов природных ресурсов и поддержания общего экологического баланса. Заказники подразделяются на постоянные и временные. В зависимости от назначения заказники подразделяются на: ландшафтные или комплексные; биологические (ботанические, зоологические); геологические; гидрологические (болотные, озерные, речные) и др.

Национальный (природный) парк — обширная территория, включающая особо охраняемые природные (не подвергшиеся существенному воздействию со стороны человека)  ландшафты или их части, предназначенная для сохранения природных комплексов в неприкосновенности и для рекреационных целей.

Наряду с национальными парками, статус которых устанавливается общегосудар-ственными органами власти, во многих странах создаются природные парки регионального значения — особо охраняемые природные территории, в пределах которых допускается рекреационная и хозяйственная деятельность. Их статус устанавливается региональными органами власти.

Памятники природы — уникальные, невозвратные, ценные в экологическом, научном, эстетическом, историко-культурном отношении объекты природного происхождения, в отношении которых установлены особые режимы охраны и использования. К памятникам природы относятся редкие и вековые деревья, ценные насаждения, редкие геологические обнажения, валуны, а также памятники садово-паркового искусства.

11.2. Формирование и развитие системы охраняемых природных территорий.

С ростом урбанизации, усилением антропогенного воздействия на природу возрастает значение природных территорий, сохраняемых в естественном, не измененном состоянии.

Охраняемые природные территории обеспечивают не только сохранение природных ценностей, но и поддерживают экологическую устойчивой среды. Леса, водоемы и водотоки, болота улучшают кислородный баланс и климатические характеристики местности, уменьшают загрязненность воздушного бассейна.

Сеть территорий, выполняющих природоохранные функции, постоянно совер-шенствуется и развивается. В то же время требуется значительное увеличение подлежащих охране природных территорий.

Важно не только увеличение площади охраняемых природных территорий, но и обеспечение их репрезентативности в отношении ландшафтного и биологического разнообразия природного комплекса страны, установление режимов их содержания, обеспечивающих эффективную охрану природных ценностей. Под биологическим разнообразием понимается совокупность всех видов растений, животных и микроорганизмов, а также включающих их экосистем. Биологическое разнообразие рассматривается мировым сообществом как жизненно важный природный ресурс планеты, обеспечивающий стабильность экологических систем.

Основными требованиями к территориальной организации системы охраняемых природных территорий являются:

формирование крупных, территориально целостных природных структур, обладающих высокой экологической устойчивостью;

пространственное разделение ареала подлежащих охране природных территорий и зон урбанизации, обеспечивающее снижение антропогенного воздействия на природные территории;

создание условий, обеспечивающих сохранение ценных природных комплексов.

11.3. Пространственная организация особо охраняемых природных территорий.

Особенности пространственной организации заповедников и заказников.

На территории заповедников охраняется весь природный комплекс. На территории заказников охраняется один или несколько видов природных ресурсов.

Заповедники обычно занимают большие площади. Площадь заказников колеблется в достаточно большом диапазоне: от нескольких гектаров до нескольких десятков тысяч гектаров.

В зависимости от природоохранной ценности и особенностей природных экосистем на территории заповедников устанавливаются зоны с различными режимами охраны природных комплексов. Особенности режимов каждой зоны определяются Положением о заповеднике.

Так как заповедники и заказники создаются с целью охраны ценных природных комплексов, важно оградить их от внешних неблагоприятных воздействий. Для этого вокруг заповедников и заказников создаются буферные зоны, вводятся экологические ограничения на размещение вблизи заповедников и заказников промышленных предприятий, крупных. животноводческих комплексов и других объектов, деятельность которых может нанести ущерб охраняемым природным комплексам.

Особенности пространственной организации национальных парков.

Национальные парки относятся к территориям, совмещающим природоохранную и рекреационную функции. На территории национальных парков с учетом их природоохранной, оздоровительной, научной, рекреационной, историко-культурной и другой ценности выделяются:

заповедные зоны, предназначенные для охраны и восстановления наиболее ценных природных комплексов, режим которых определяется в соответствии с требованиями, установленными для государственных заповедников;

зоны регулируемого использования, предназначенные для сохранения отдельных экосистем, режим которых определяется в соответствии с требованиями, установленными для заказников;

рекреационные зоны, предназначенные для размещения объектов и сооружений санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, проведения культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;

хозяйственные зоны, предназначенные для размещения объектов обслуживания посетителей парков, ведения хозяйственной и иной деятельности, не противоречащей целям и задачам национальных парков, с использованием природоохранных технологий и традицион-ных методов.

Особенности режимов каждой зоны определяются Положением о национальном парке. Вокруг территории национального парка целесообразно создание буферной зоны для предотвращения негативного воздействия на его природные экосистемы.

Важным условием охраны и рационального использования природных ценностей национальных парков является разработка проектов планировки их территории. Применяются два основных типа размещения функциональных зон на территории национального парка: концентрическое и свободное. При концентрическом зонировании в центре территории национального парка располагается зона с наиболее строгим режимом охраны, а в каждом последующем поясе устанавливается меньше ограничений, чем в предыдущем. Свободное зонирование сложнее, его рисунок мозаичный. Размещение зон определяется с учетом осо-бенностей природно-ландшафтной и градостроительной ситуации.

Основные требования к пространственной организации рекреационных зон на территории национального парка следующие:

рекреационные зоны не должны размещаться по соседству с особо ценными природными комплексами;

рекреационная емкость объектов отдыха должна устанавливаться с учетом обеспечения экологической устойчивости природных ландшафтов;

центры обслуживания посетителей должны размещаться на периферии парка, возле основных дорог.

Особенности пространственной организации региональных природных парков. Природные парки регионального значения создаются для охраны типичных и уникальных для данной местности природных и культурных ландшафтов, флоры и фауны, народных традиций и фольклора, развития отдыха и туризма, экологического и культурного образования населения. При их проектировании важное значение имеет сохранение индивидуальных особенностей территории.

Особенностью пространственной организации природных парков регионального значения является интеграция паркового ландшафта и окружающих территорий. Границы парка как бы стираются и трудно определить, какие ландшафты входят в состав парка, а какие его окружают. Поэтому при их проектировании необходимо учитывать особенности визуального восприятия не только парковых, но и окружающих территорий.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие типы охраняемых природных территорий Вы знаете и в чем их различия.

2. Почему важно сохранение биологического разнообразия.

3. Какие требования предъявляются к пространственной организации заповедников и заказников.

4. Какие требования предъявляются к пространственной организации национальных парков.

5. Какие требования предъявляются к пространственной организации региональных природных парков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 10 октября 2001 г ] . – М.: Лань, 2012. – 60 с.

4. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс [Электронный ресурс]: федер. закон : [принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 26 мая 2006 г ] . – Режим доступа : http://base.garant.ru/.

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями) от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями) от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

5. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 12

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ.

Транспортная инфраструктура — совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, предназначенных для пассажирских и грузовых перевозок, ремонта, технического обслуживания и хранения транспортных средств (подвижного состава) в пределах определенной территории. В составе транспортной инфра-структуры выделяются: транспортные системы городов, единые транспортные системы городов-центров и тяготеющих к ним районов, транспортные системы отдельных регионов и страны в целом.

Транспортную инфраструктуру следует формировать как единую систему путей сообщения и сооружений внешнего, пригородного и городского транспорта.

12.1. Межселенная транспортная инфраструктура.

Межселенная транспортная инфраструктура включает транспортные коммуникации, сооружения и устройства, обеспечивающие транспортные связи между поселениями и территориями.

Межселенные транспортные коммуникации. К ним относятся:

• магистральные и местные железные дороги, подъездные и внутренние железнодорожные пути горнодобывающих предприятий, карьеров нерудных матери алов, лесозаготовительных и торфодобывающих предприятий;

• автомобильные дороги общего пользования (магистральные и местного значения) и ведомственные дороги сельскохозяйственных, лесохозяйственных предприятий, подъездные дороги промышленных предприятий, а также специальные прогулочные, экскурсионные дороги рекреационных и туристских районов — парквеи, велотрассы;

судоходные реки, каналы, морские и речные порты, грузовые причалы и пас-сажирские пристани, базы маломерных судов;

линии пригородного транспорта, а также вылетные линии городского пасса-жирского транспорта: метрополитена, трамвая, троллейбуса, выходящие за пределы городов.

По значимости пути сообщения (линии) межселенного транспорта подразделяют на международные (межгосударственные), общегосударственные (межрегиональные), региональные (внутрирегиональные) и местные (локальные).

При этом большое значение имеют транспортно-коммуникационные коридоры — параллельно проходящие магистральные железнодорожные линии и автомагистрали, зачастую в сочетании с реками, магистральными нефте- и газопроводами, линиями электропередачи и телекоммуникаций, вдоль которых формируются «русла» расселения.

Международные и общегосударственные транспортные связи России обеспечиваются транспортно-коммуникационными коридорами, связывающими крупные города и агломерации страны между собой и с соседними странами.

Региональные транспортные связи

обеспечивают железные дороги и автомагистрали, соединяющие города — центры республик, округов, краев, областей с «подведомственными» территориями. Для этих же целей используются судоходные реки и морские транспортные пути. Местные (локальные) транспортные связи обеспечивают связи городов — центров административных районов с центральными усадьбами сельхозпредприятий, между центральными усадьбами сель-хозпредприятий, с другими сельскими поселениями, а также внутрихозяйственные транспортные связи.

Сооружения и устройства межселенной транспортной инфраструктуры.

К ним относятся:

аэропорты дальних воздушных сообщений, аэродромы и вертодромы местных воздушных линий и сельскохозяйственной авиации;

городские аэровокзалы;

железнодорожные сортировочные станции, грузовые дворы, пассажирские станции с вокзалами, технические станции по обслуживанию железнодорожного пассажирского подвижного состава, локомотивные и вагонные депо;

автовокзалы, автостанции;

грузовые автостанции, терминалы;

обходные и кольцевые автодороги;

речные порты.

Указанные сооружения и устройства размещаются как на межселенных территориях, так и на территории поселений.

12.2. Транспортная инфраструктура поселений.

Линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта образуют транспортную инфраструктуру поселения. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть городского пассажирского транспорта.

Сеть улиц и дорог. Улично-дорожная сеть обеспечивает внутренние связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, подъезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи поселения с прилегающими территориями и другими поселениями (табл. 7).

– Типология и основные параметры улиц и дорог поселений Геометрические схемы улично-дорожной сети сложившихся городов

В советском и зарубежном градостроительстве применяются самые разнообразные схемы построения улично-дорожной сети. Тем не менее, анализ планировки различных городов позволяет говорить о существовании принципиальных геометрических схем, которые определяют конфигурацию и начертание их основного большинства. Каждая из этих схем имеет свои положительные и отрицательные стороны.

К наиболее распространенным из них следовало бы отнести следующие:

|  | Прямоугольная сетка улиц и дорог. Она была присуща формирующимся городам зарождающего капитализма, строящихся по заранее разработанным планам (Филадельфия, Чикаго – США). Достоинство схемы –равномерная загрузка уличной сети автомобильным транспортом. Недостаток – отсутствие кратчайших направлений связи периферийных районов с центром, а также транспортная перегрузка центральной части городов. |
| --- | --- |
|  | Прямоугольно-линейная сетка улиц ( характерна для линейно развивающихся городов (Волгоград). |
|  | Прямоугольно-диагональная сетка улиц Она представляет собой дальнейшее совершенствование предыдущей схемы (Детройт-США). |
|  | Радиальная сетки улиц характерна для старых городов, расположенных в местах пересечения (узле) шоссейных дорог различных направлений. Достоинство схемы – удобство связи периферийных районов с центром. Недостаток – затруднительное сообщение периферийных районов; неизбежная перегрузка транспорта центральной части города. |
|  | Радиально-кольцевая сетка, как правило, встречается в крупных старых городах, представляя собой дальнейшее развитие радиальной схемы (кольцевые магистрали прокладывались по трассам старых крепостных стен и валов). Классическим примером решения транспортной схемы города по такому принципу является Москва. |
|  | Комбинированная схема представляет собой синтез нескольких простых геометрических схем. Чаще всего встречается комбинация прямоугольной и радиально-кольцевой сетки улиц (для распределения потоков транспортных средств по центру – прямоугольная сетка и для обеспечения связей периферии с центром – радиально-кольцевая). |
|  | Свободная схема характерна для восточных и старых европейских городов. Для нее присуще такое начертание магистральных улиц, которое в наибольше степени соответствовало бы рельефы местности и другим условиям, исключающих принцип геометризации улично-дорожной сети. Эта схема улиц все большее применение находит в планировки новых городов США, Англии, Швеции и т.д., отвечая возросшим требованиям интенсивного и скоростного движения транспорта. |

Различие между улицами и дорогами поселений следующее. Улицы предназначены для проезда и стоянки транспортных средств, пешеходного движения, подъезда и подхода к зданиям и внутриквартальным территориям, размещения остановочных пунктов пассажирского транспорта и прокладки инженерных коммуникаций.Дороги — участки улично-дорожной сети с преобладающим движением транзитного и грузового автомобильного транспорта, прокладываемые в изоляции от жилых территорий, общественных центров, зон отдыха (вдоль железных дорог, в оврагах, вдоль промышленных зон).

Транспортная подвижность населения — обобщающий показатель, который измеряется затратами времени на передвижение с использованием транспорта. Транспортная подвижность населения является базисным показателем для определения объемов пассажирс-ких перевозок, корреспонденции и пассажиропотоков. Различают транспортную подвижность внутригородскую и межселенную.

Уровень автомобилизации — количество автомобилей (в личном владении, ведомственном — предприятий, учреждений и организаций, такси), приходящихся на 1000 жителей или 100 семей. Уровень автомобилизации населения — аналогичный показатель, отнесенный только к личному транспорту жителей.

В развитие генерального плана города разрабатывается Комплексная транспортная схема (КТС) как программа поэтапного развития транспортной системы.

экономические обоснования, определяются технические параметры развития транспортной инфраструктуры города на период 10-15 лет.

Основные требования, предъявляемые к формированию и развитию транспортных систем поселений, включают: рациональное распределение транспортных потоков; обеспечение возможности выбора вида транспорта и коммуникаций; обеспечение возможности простран-ственного развития транспортной сети во взаимосвязи с развитием города.

Магистральные улицы и дороги выполняют преимущественно соединяющие и распределяющие функции. Они обеспечивают внешние связи, а также связывают основные районы городов, в том числе по ним проходят маршруты трамвая, троллейбуса, автобуса. Магистральные улицы и дороги больших городов подразделяются на дороги и улицы непрерывного движения, магистральные улицы общегородского значения, магистральные улицы районного значения и городские дороги.

В средних и малых городах выделяются только магистральные улицы и городские дороги. В сельских поселениях магистральными являются главные улицы этих поселений, которые часто являются участками автомобильных дорог общего пользования или внутрихозяйственных дорог. Плотность сети магистральных улиц и дорог проектируется в среднем по городу от 2,2 до 2,4 км на 1 кв. км застроенной территории города, при этом в центральной зоне города она может быть увеличена до 4 км на 1 кв. км, прилегающей к ней переходной зоне — до 3 км на 1 кв. км, а в периферийных районах уменьшена до 1,5 км на 1 кв. км.

Улицы и дороги местного значения. К улицам и дорогам местного значения относятся пути сообщения, которые обеспечивают внутрирайонные транспортные и пешеходные связи, выход на магистральные улицы и дороги и выполняют подключающие и распределяющие функции. Улицы и дороги местного значения должны быть безопасны для пешеходов. Поэтому при их проектировании расчетные скорости движения автомобильного транспорта принимаются 40 км/час и даже 20 км/час. Для ограничения скорости движения автотранспорта применяются такие приемы, как изломанная конфигурация улиц, «лежащие полицейские» — возвышения на дорожном покрытии, не позволяющие быструю езду.

При проектировании улиц, проездов, подходов к ним, уличных переходов должны быть учтены требования физически ослабленных лиц по созданию «безбарьерной» городской среды. Приемы пересечений транспортной сети представлены на рис. 17.

Рис. 17. Приемы пересечений транспортной сети

Транспортно-обслуживающие предприятия и объекты — здания, сооружения или их комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, проведения операций с грузами и подвижным составом, для хранения, технического обслуживания и ремонта транспортных средств. К транспортно-обслуживающим предприятиям и объектам относятся аэропорты. пассажирские вокзалы и станции, грузовые станции и терминалы, порты, пристани, причалы, базы маломерных судов, депо, парки, гаражи, автостоянки, площадки отстоя транспортных средств, остановочные пункты (конечные и промежуточные) маршрутного наземного и подземного транспорта, станции технического обслуживания, автозаправочные станции.

12.3. Пространственная организация транспортных и пешеходных связей поселений.

Транспортно-планировочный каркас поселения. Современные градостроительные теории строятся на основе учета структуроформирующей роли транспорта. Сеть магистральных улиц и дорог образует транспортно-планировочный каркас поселения.

Система улиц и дорог не только выполняет функцию связей, но и членит городскую территорию на функциональные зоны (промышленно-складские районы, зоны спортивных комплексов, центральное ядро города, зона отдыха, парки, сады и пр.), а также разделяет селитебную зону города на планировочные, жилые районы и микрорайоны. Структурно-планировочные элементы города в зависимости от отношения к транспортной инфраструктуре могут быть подразделены на:

тяготеющие к транспортным коммуникациям и требующие максимальных контактов с ними — крупные деловые и торговые центры, промышленные предприятия и др.;

требующие изоляции от транспортного движения — зоны отдыха, детские учреждения и т. д.;

требующие одновременно приближения и изоляции — жилые зоны.

При формировании транспортно-планировочного каркаса поселения наиболее важное значение имеет начертание (конфигурация) и плотность транспортной сети.

Начертание (конфигурация) транспортной сети характеризует структуру планировки поселения и, как правило, имеет в своей основе одну из четырех классических схем (радиальную, радиально-кольцевую, прямоугольную, прямоугольно-диагональную) или их сочетание.

Плотность транспортной сети — показатель степени насыщения территории транспортными коммуникациями, измеряется отношением общей протяженности коммуникаций определенного вида транспорта к площади освоенной территории, на которой они расположены. Плотность транспортной сети характеризует уровень транспортной обслуженности территории.

Транспортно-коммуникационные узлы. Пересечения и примыкания путей сообщения в одном или разных уровнях, которые служат для распределения транспортных потоков по направлениям, образуют узлы транспортной сети.

Поэтому в крупных городах, в местах пересечения и примыкания транспортных коммуникаций создаются транспортно-пересадочные узлы — пункты взаимодействия (пересечения, примыкания) одного или разных видов пассажирского транспорта и пересадки пассажиров.

Транспортно-коммуникационные узлы являются местами концентрации общественных функций. На их базе формируются транспортно-общественные центры — многофункцио-нальные комплексы, объединяющие объекты транспортной инфраструктуры и общественного обслуживания.

Транспортный поток — совокупность движущихся транспортных средств (участников движения) по выделенному элементу транспортной сети на примыкании, пересечении (перекрестке) или перегоне (между перекрестками). Транспортный поток измеряется интенсивностью движения — количеством транспортных средств, проходящих за определенный промежуток времени через сечение транспортной сети (по полосе движения, по всей проезжей части в одном или двух направлениях) или в пересечениях и примыканиях.

Автостоянки. Различаются автостоянки для временной парковки автомобилей и для постоянного хранения автотранспорта (открытые площадки, гаражи). Автостоянки могут иметь различную величину и конфигурацию, быть наземными, полуподземными, подземными одно- или многоярусными.

Пространственное разделение транспортных и пешеходных связей. В зоне общегородского центра формируются пешеходные улицы и пешеходные зоны, свободные от автомобильного транспорта. В первую очередь это относится к историческим районам городов. Система пешеходных связей должна объединять наиболее посещаемые объекты. Ширина пешеходных путей принимается с учетом интенсивности движения, кратной 0,75 м — ширине полосы пешеходного движения. При этом следует учитывать возможность проезда по пешеход-ным путям снегоочистительных и уборочных машин, а также пожарных машин.

Пешеходные пути проектируются с уклонами, удобными для передвижения пешеходов (продольные уклоны не более 60%, а поперечные — 10-15%). В местах, где пешеходными путями могут пользоваться лица, передвигающиеся на креслах-колясках, и физически ослабленные лица, продольные уклоны принимаются не более 40%, а поперечные — не более 10% . Ширина полосы движения должна быть при одностороннем движении не менее 1,2 м, а при двухстороннем — не менее 1,8 м.

Велосипедные и лыжные трассы. Ширина велодорожек принимается при одностороннем движении 2,5 м, а при двухстороннем — 3 м. Пропускная способность одной полосы движения составляет 300 велосипедов в час. Продольные уклоны велодорожек при-нимаются, как правило, не более 30%, а поперечные — 15-25%, радиусы поворотов — не менее 5 м.

12.4. Реконструкция и модернизация транспортной инфраструктуры поселений.

Основные направления реконструкции и модернизациям транспортной инфраструктуры поселений:

привести в соответствие плотность и пропускную способность сети магистраль-ных улиц городов с ожидаемой интенсивностью потоков транспорта;

вести планомерное развитие в городах, и в первую очередь в больших и крупных, сети массового пассажирского транспорта отдавая приоритет «экологичным» видам электротранспорта (троллейбус, трамвай), в качестве альтернативы экспансии индивидуального автотранспорта;

увеличить количество автостоянок в центрах городов, вблизи центров обще-ственного обслуживания, автостоянок и гаражей в жилых районах, отдавая предпочтение строительству подземных и многоэтажных сооружений;

формировать удобно расположенные транспортно-пересадочные узлы и обще-ственно-транспортные центры, обеспечивающие сокращение потерь времени населением на передвижения;

•улучшить транспортные связи больших и крупных городов с пригородными терри-ториями путем формирования взаимоувязанной сети транспортных магистралей и линий пассажирского транспорта;

улучшить транспортные связи сельских и малых городских поселений с круп-ными, большими и средними городами — центрами систем расселения для обеспечения социально гарантируемых условий общественного обслуживания жителей сельских и малых городских поселений;

формировать вдоль магистральных улиц и дорог специальные устройства, обеспечивающие защиту населения от автотранспорта — подземные и надземные переходы, защитные полосы зеленых насаждений, шумозащитные экраны и др.).

Вопросы для самоконтроля

1. Что входит в понятие «межселенная транспортная инфраструктура».

2. Что входит в понятие «транспортная инфраструктура поселения» и какие фун-кции она выполняет.

3. Какие показатели характеризуют уровень развитости транспортной инфра-структуры поселений.

4. Какие требования предъявляются к формированию транспортно-планировочного каркаса поселения.

5. Какие требования предъявляются к размещению и пространственной организации транспортно-коммуникационных узлов.

6. Какие требования предъявляются к размещению и пространственной организации магистральных улиц и дорог поселения.

7. Какие требования предъявляются к размещению и пространственной организации улиц и дорог местного значения.

8. Какие требования предъявляются к размещению и пространственной организации автостоянок и гаражей.

9. Какие требования предъявляются к размещению и пространственной организации пешеходных связей, велосипедных и лыжных трасс в городах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Саркисов С.К. Архитектурная эвристика. Архитектурное проектирование с элементами эвристики: Учебник. – М.: ГУЗ, 2002. – 123 с.

5. Этенко В.П. Управление архитектурным проектом: Учебное пособие / В.П. Этенко. – М.: ГУЗ, 2003. – 171 с.

6. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

7. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 13

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Инженерно-техническая инфраструктура — совокупность инженерных сооружений (объектов) и коммуникаций, обеспечивающих благоприятные санитарно-гигиенические и безопасные геофизические условия проживания населения, санитарно-технический комфорт жилых и производственных помещений, а также защиту природной среды от негативных последствий жизнедеятельности населения. В составе инженерно-технической инфраструктуры выделяются: системы телекоммуникаций (связи), энергоснабжения (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение), водоснабжения и водоотведения (канализация), водные системы, системы инженерной защиты территории.

13.1. Межселенная инженерно-техническая инфраструктура.

К межселенной относится инженерно-техническая инфраструктура, формируемая в пределах крупных территориальных образований (страна, край, округ, область, район). Межселенная инженерно-техническая инфраструктура обеспечивает взаимосвязи между поселениями. Основными видами межселенных инженерно-технических систем являются: системы телекоммуникаций, электроснабжения, газоснабжения, а также теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, мелиоративные и инженерные защитные системы.

В целях рационального использования территории и удобства эксплуатации, ин-женерные коммуникации объединяются в инженерно-технические (инженерные) коридоры.

коммуникации энергоснабжения (линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы) и телекоммуникации.

Системы телекоммуникаций (связи). Исключительно важное значение в современных условиях имеет развитие межселенных телекоммуникаций, включающих средства телефонной связи, радиовещание, телевидение. Основой сети телекоммуникаций являются электронные автоматические телефонные станции и цифровые системы передачи, работающие по волоконно-оптическому кабелю.

Наряди с наземными линиями связи развиваются системы эфирной связи, в том числе с использованием космических спутников.

Системы энергообеспечения. Количество добываемых в России нефти и газа достаточно для обеспечения ее потребностей. Значительная часть топливных ресурсов экспортируется. В то же время важно снижение энергозатрат и повышение эффективности использования энергоресурсов.

• снижение энергоемкости производственной продукции, сохранение на перспективу современного уровня энергопотребления населением;

использование в районах с низким потреблением топливно-энергетических ресурсов (от 250 тыс. тонн условного топлива в год и ниже) нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, таких как малая гидроэнергетика, ветроэнергетические установки, гелиоустановки, биопереработка фитомассы, отходов растениеводства и др.;

использование в районах, не обеспеченных природным газом, электроэнергетики, как наиболее экологического вида энергообеспечения;

использование в районах с высоким уровнем энергопотребления комбиниро-ванных систем энергообеспечения (традиционных и нетрадиционных).

Электроснабжение потребителей в европейской части России, на Урале и в южных районах Сибири осуществляется от объединенной энергосистемы. В районах Крайнего Севера и Дальнего Востока имеются собственные энергоисточники, обеспечивающие промышленность и города необходимой электроэнергией.

Газоснабжение городов и сел осуществляется с помощью системы транзитных и магистральных газопроводов.

Мелиоративные и инженерные защитные системы. В качестве объектов территориальной планировки рассматриваются системы переброски стока рек, крупные мелиоративные и инженерные защитные системы со своими сооружениями: каналами, плотинами, защитными дамбами, водохранилищами.

Водные объекты, входящие в эти системы, имеют свои водоохранные зоны. Одним из видов водоохранных зон являются зоны санитарной охраны водных источников — территории и акватории, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

13.2. Инженерно-техническая инфраструктура поселений.

Инженерно-технические системы поселений. Развитость инженерно-технических систем поселения определяет уровень инженерного обеспечения (благоустройства) территории и, соответственно, санитарно-технического комфорта застройки (жилища) и служит одним из показателей уровня жизни населения. Наряду с термином «инженерное обеспечение территории» используется термин «уровень коммунального благоустройства территории» (поселения, района, застройки).

Ресурсоснабжающие инженерно-технические системы включают технические сооруже-ния и коммуникации, обеспечивающие производство (добычу) и подачу потребителю какого-либо ресурса (информации, энергии, воды). К ним относятся системы телекоммуникаций (связи), энергоснабжения, водоснабжения. Отводящие инженерно-технические системы обеспечивают отведение и утилизацию стоков, отходов и других продуктов жизнедеятельности населения. Защитные инженерно-технические системы обеспечивают защиту среды обитания от неблагоприятных природных процессов (подтопления, затопления и др.). Выделяются следующие схемы инженерного обеспечения: централизованные, т. е. имеющие единые  источники (головные сооружения) для всего градостроительного образования (город, район);децентрализованные: локальные — с источником, обеспечивающим группу по-требителей (зданий) и индивидуальные, обслуживающие одного потребителя (здание, сооружение).

Системы телекоммуникаций (связи) обеспечивают передачу и прием потоков информации.

Основными направлениями совершенствования и развития систем телекоммуникаций являются:

перевод основных коммуникационных узлов на цифровое оборудование;

развитие сети передачи данных с пакетной коммутацией, электронной почты, сети «Интернет»;

развитие радиотелефонной связи;

развитие передающей сети телевидения, путем увеличения мощности действу-ющих и строительства новых телевизионных станций.

Системы энергоснабжения в зависимости от вида используемого энергетического ресурса — энергоносителя, подразделяются на системы: электроснабжения (энергоноситель — электроэнергия),газоснабжения (природный газ),теплоснабжения (подогретая вода и пар).

Системы водоснабжения и водоотведения (канализации). Различают системы водоснабжения: хозяйственно-питьевого и технического, а также системы канализации: бытовой (хозяйственно-фекальной), производственной, дождевой. Системы водоснабжения и водоотведения (канализации) тесно взаимосвязаны. В них используется один и тот же объем воды, прошедший определенный технологический (в производстве), бытовой или органический (при потреблении человеком) цикл.

Способы размещения и прокладки подземных инженерных сетей. При строительстве новых и реконструкции существующих поселений, жилых районов и микрорайонов подземные инженерные сети проектируются комплексно с учетом начертания улично-дорожной сети, размещение крупных потребителей, характера рельефа и других факторов.

Особенности трассировки инженерных сетей связаны с их техническими ха-рактеристиками и особенностями функционирования. Сети энергоснабжения и водопровода прокладываются по кольцевой или полукольцевой схемам. Прокладка сетей канализации связана с необходимостью учета рельефа местности и местоположения очистных сооружений, к которым они отводятся. Они проектируются по схеме «ствол — ветви». При этом наиболее важное значение имеет трассировка «ствола» и «основных ответвлений» — канализационных коллекторов.

Прокладка подземных сетей осуществляется: раздельно в самостоятельных траншеях, совмещенная в общей траншее, совмещенная в проходных и полупроходных коллекторах и каналах, в непроходных каналах.

Раздельная прокладка подземных сетей. При раздельной прокладке каждый трубопровод и кабель размещают в отдельной траншее на различной глубине от поверхности. При большом количестве трубопроводов и кабелей они нередко занимают всю ширину поперечного профиля улицы. Магистральные сети водопровода, канализации, газа- и тепло-проводов с длительным сроком службы и небольшим количеством ответвлений прокладывают под газонами и полосами зеленых насаждений вдоль улиц, а в случае недостаточной их ширины — под проезжей частью. Совмещенная прокладка сетей в общей траншее в технико-экономическом отношении более рациональна по сравнению с раздельной прокладкой. Сов-мещенная прокладка подземных сетей уменьшает объем земляных работ и снижает стоимость строительства. Совмещенная прокладка наиболее эффективна при комплексной застройке и од-новременном размещении всех сетей. Прокладка сетей в общих коллекторах является наиболее прогрессивным способом их размещения. Такие коллекторы обладают рядом пре-имуществ перед прокладкой в грунте (раздельной или совмещенной). Размещение подземных инженерных коммуникаций в коллекторах удлиняет срок их службы за счет меньшей коррозии и возможности регулярного надзора, почти полностью исключает необходимость вскрытия до-рожных одежд в случае неполадок в сети, создает более благоприятные условия для их эксплуатации.

13.3. Реконструкция и модернизация инженерно-технической инфраструктуры поселений.

Особенности сложившейся инженерно-технической инфраструктуры посе-лений. Существующая инженерно-техническая инфраструктура поселений была сформирована, в основном, в 1950-80-е годы и является результатом господствовавшей в тот период градостроительной и социально-экономической политики. В области инженерного благоустройства суть этой политики сводилась (или, по крайней мере, декларировалась) к обес-печению всех социальных слоев и групп населения стандартным набором санитарно-технических удобств.

В целом сложившаяся система инженерного обеспечения поселений имеет следующие проблемы:

высокую энергоемкость инженерных систем, построенных по централизованному принципу, которая приводит к значительным эксплуатационным расходам; большой объем инженерных коммуникаций, возведенных в 1960-70-е годы и находящихся на грани физического износа, что приводит к значительным потерям ресурсов (по воде до 10-15%, по теплу до 20%), что повышает себестоимость коммунальных услуг, включая затраты на замену и обновление коммуникаций; Ресурсосбережение — система технологических, технических, организационных и правовых мер, направленных на минимальный расход природных ресурсов и энергии на всех этапах производственного цикла, транспортировки и сбыта конечной продукции. Особенно остро проблема ресурсосбережения стоит в энергетической области, работающей преимущественно на исчерпаемых и невосстанавливаемых ресурсах органического происхождения. Снижение уровня ресурсопотребления (ресурсосбережение) на основе модернизации и развития инженерно-технических систем является основополагающим условием устойчивого развития градостроительных и территориальных образований. Одним из показателей состояния инженерно-технических систем является уровень ресурсопотребления, который измеряется объемом (количеством) ресурса (энергии, воды), потребляемым за единицу времени или затраченным на производство единицы продукции. В качестве показателя устойчивого развития градостроительных и территориальных образований используется величина ресурсопотребления на душу населения. Использование альтернативных и нетрадиционных источников энергии. Одним из элементов современной инженерно-технической политики является активный поиск и использование альтернативных источников энергии, которыми являются экологически безопасные природные источники — энергия солнечного излучения, ветра, малая гидроэнерге-тика, низко потенциальное тепло подземных и поверхностных вод, воздуха и др., а также вторичные энергетические ресурсы в производстве и быту (тепло производственных и бытовых сточных вод, вентиляционных систем и т. п.). Основные направления совершенствования инженерно-технической инфраструктуры поселений: • дифференциация уровня инженерного обустройства (степени комфортности) жилья от минимально необходимого до максимально возможного в соответствии с запросами и экономическими возможностями собственника; обеспечение населения во всех городских и сельских поселениях минимально необходимым уровнем инженерного обустройства, гарантирующего безопасные в санитарно-гигиеническом отношении и комфортные условия проживания населения; государственная целевая поддержка обеспечения социально гарантированного уровня инженерного обустройства поселений (сверх минимума плати сам) и защиты окружающей среды; создание гибких систем инженерного обеспечения, позволяющих наращивать уровень санитарно-технического комфорта жилой застройки поэтапно, с растяжкой во времени. Вопросы для самоконтроля 1. Какие функции выполняет межселенная инженерно-техническая инфраструктура и какие требования предъявляются к ее планировочной организации. 2. Какие требования предъявляются к формированию инженерно-технических коридоров и их охранных зон. 3. Назовите основные виды инженерно-технических систем и особенности их тер-риториальной организации. 4. Какие инженерные сооружения относятся к мелиоративным и защитным системам. 5. Какие функции выполняет инженерно-техническая инфраструктура поселений и какие требования предъявляются к ее планировочной организации. 6. Назовите основные виды инженерно-технических систем поселений и особен-ности их планировочной организации. 7. Какие способы прокладки подземных инженерные сетей вы знаете. В чем их отличия? 8. В чем заключаются особенности инженерно-технической инфраструктуры поселений и какие имеются проблемы. 9. Какие способы ресурсосбережения наиболее эффективны. 10. Какие альтернативные и нетрадиционные источники энергии могут быть ис-пользованы в градостроительной практике. 11. В чем заключаются основные направления совершенствования инженерно-технических систем поселений. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Основная 1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с. 2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с. 3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с. Дополнительная 1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с. 2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с. 3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с. 4. Саркисов С.К. Архитектурная эвристика. Архитектурное проектирование с элементами эвристики: Учебник. – М.: ГУЗ, 2002. – 123 с. 5. Этенко В.П. Управление архитектурным проектом: Учебное пособие / В.П. Этенко. – М.: ГУЗ, 2003. – 171 с.

6. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

7. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 14

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. КОМПОЗИЦИЯ ПЛАНА. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТЕ.

Понятие «композиция» (от лат. сотроsitio — сочинение, составление, соединение) обычно используется применительно к произведениям искусства. Под градостроительной композицией понимается упорядоченное в соответствии с художественными требованиями взаимное расположение созданных человеком (антропогенных) и природных компонентов формируемой архитектором пространственной среды.

Градостроительная композиция рассматривается в двух аспектах — как композиция плана и как пространственная, визуально воспринимаемая композиция городской застройки и открытых пространств.

14.1. Композиция плана.

Геометрическая форма плана. В геометрической форме плана градостроители с древних времен пытались найти идеальное построение города. Круг и квадрат в наибольшей степени соответствовали таким представлениям. Композиционные решения городского плана весьма разнообразны. Наряду с простыми геометрическими формами — круг, звезда, многоугольник, разработаны и более сложные планировочные построения.

Композиционная структура плана включает наиболее важные в композиционном отношении элементы плана — композиционные центры и оси.

Композиционные центры (узлы) — важные в композиционном отношении компактные градостроительные комплексы и объекты. Композиционные центры служат ориентирами в пространстве. Композиционные оси — основные направления обзора градостроительной композиции, ориентированные на композиционные узлы. Композиционные оси могут быть урбанизированными (транспортная магистраль, «разрыв» в застройке) или природными (река, берег озера, «зелененный коридор»). Иерархически организованная система композиционных центров и осей образует композиционный каркас поселения.

14.2. Пространственная композиция градостроительных объектов.

Разнообразие пространств. Среда жизнедеятельности современного человека — среда упорядоченная, пространственно структурированная. Она не однородна и включает пространства разной величины, функционального назначения, имеющие разных владельцев и пользователей, разную культурную, информационную, экологическую ценность, что оказывает существенное влияние на построение городского пространства. Задача архитектора при проектировании градостроительных объектов заключается в обосновании и выделении границ разных типов пространств. Границы выделяются на основании физических характеристик (планировочные параметры, плотность и этажность застройки и др.), а также психологических критериев (сложившихся традиций и обычаев, разделения светских и сакральных пространств, общественных, соседских, индивидуальных пространств и др.). Границы должны быть четко зафиксированы, чтобы не было «ничейных» участков, создающих конфликтные ситуации. По физическим качествам в поселениях выделяются два основных типа пространств: застроенные (закрытые) и не застроенные (открытые).

По психологическим качествам типология пространств значительно разнообразнее. Существенно различаются пространства для уединения, соседского общения или массовых посещений, сакральные или светские. Качество жизненной среды во многом зависит от того, в какой степени качество различных типов пространств соответствует потребностям и идеалам человека.

Для разных типов пространств применяются разные приемы композиционного построения.

Формирование направленных видовых перспектив способствует упорядочению композиции. При этом используются приемы линейного раскрытия пространственной композиции и раскрытия с меняющимся направлением обзора.

Композиционные доминанты. Особую роль для обеспечения ориентации в пространстве выполняют доминанты (от лат.dominantis — господствующий)

господствующие в пространстве архитектурные сооружения, контрастно отличающиеся от окружения размерами, формой, цветом.

Размещение архитектурных доминант в ландшафте позволяет усилить или ослабить их композиционную значимость. Широко распространенным композиционным приемом является размещение архитектурных доминант на повышенных отметках рельефа — на вер-шинах холмов, на бровках крутых откосов. Набольший композиционный эффект достигается при размещении архитектурных доминант на возвышенностях у водных пространств — на высоких берегах рек, озер, водохранилищ, хорошо просматриваемых с обширных территорий.

14.3. Средства градостроительной композиции

Градостроительный ансамбль — градостроительное образование, облик которого отвечает высоким художественным требованиям. Градостроительный ансамбль должен представлять собой композиционно упорядоченную целостность, визуально согласованную с окружением.

Важное значение при формировании градостроительной композиции имеет градостроительный масштаб. В градостроительной композиции необходимо с одной стороны отразить масштаб города, а с другой — соизмерить массы и пространства ансамбля с масштабом человеком. Гармония достигается при разумном сочетании этих двух масштабов.

Композиционное разнообразие проявляется в использовании зданий разной величины, высоты, стилистики.

Средства градостроительной композиции. В градостроительной композиции используются пространственные, пластические, светоцветовые средства.

Пространственные средства включают способы сопоставления, чередования, иерархической соподчиненности элементов, из которых формируется градостроительная композиция.

Средствами гармонизации пространственных взаимосвязей и соотношений элементов градостроительной композиции служат такие приемы, как метрические и ритмические чередования элементов в пространстве, симметрия и асимметрия, модульные и пропорциональные членения застройки и другие.

Пластические средства включают способы членения застройки на визуально различимые элементы, взаимное расположение этих элементов с учетом их размеров, конфигурации пространственных форм, образующих пластику застройки.

Светоцветовые средства включают соотношения цветов, света и тени. Применение разных цветов окраски фасадов зданий позволяет менять восприятие пространственных от-ношений — зрительно увеличивать или сокращать расстояния.

Художественный образ градостроительного объекта.

Между понятиями «образ» и «облик» градостроительного объекта имеются различия: образ объекта духовен, виртуален, в то время как его облик реален. Облик — внешний вид города, его застройки, ландшафта; образ— художественно осмысленное отражение облика в психике человека.

Индивидуальность облика градостроительного объекта характеризуется его оригинальностью пространств, их конфигурации, размеров, цвета, фактуры, ракурсов восприятия.

Важное значение в градостроительстве имеет «ощущение места». Дома и улицы сами по себе не дают ощущения места. Должны быть «знаки» — узнаваемые элементы, которые ассоциируются с данным местом и отличают его от других мест.

Особенности эмоционального восприятия градостроительных объектов. Человек не только использует пространство, но и эмоционально воспринимает и оценивает его.

Эмоциональная выразительность градостроительного объекта — способность вызывать у человека переживания (радость, гордость, уверенность, печаль и т. п.).

С территориальным и высотным ростом городов кардинально изменился характер городской среды — города потеряли «человеческий» масштаб. Максимальные расстояния, при которых различаются особенности формы, структуры и цвета застройки составляют 135...165 м, 76

а для обеспечения целостности и масштабности восприятия открытых пространств их параметры не должны превышать 150...300 м.

Художественный образ города формируется из впечатлений, которые остаются у людей в результате визуального восприятия городской среды. При этом человек корректирует получаемые зрительные образы с помощью логического мышления, имеющихся знаний и опыта, объединяет разрозненные впечатления в целостный образ.

Эстетическое представление о городе обычно иерархично: выделяются объекты общегородского значения(как правило, это крупные общественные здания или природные доминанты с выразительным, запоминающимся обликом) и локальные объекты, по которым создается представление о различных районах города.

Природа в формировании художественного образа города. Для человека, живущего в городе, особенно крупном, немаловажное значение имеет соотношение природных и антропогенных компонентов городской среды. Для современного периода характерна «экологизация» мировоззрения архитекторов и градостроителей. Природные формы стали обязательным элементом градостроительной композиции. Тенденция введения природных эле-ментов в городскую среду проявляется по-разному — от создания озелененных пространств на месте снесенной застройки, до имитации присутствия природы в виде нарисованных на стенах зданий облаков.

14.4. Архитектурный проект

Архитектурный проект — это архитектурная часть документации для строительства и градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом для разработки документации для строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора.

Понятие архитектурного проекта включает в себя два «уровня» решения: проектную разработку идеи, концепции архитектурного произведения и реализацию этой идеи при строительстве.

Цель архитектурного проекта на уровне проектной разработки можно охарактеризовать как желаемый результат деятельности, связанной с проектной реализацией архитектурной идеи за определенное время при установленном бюджете.

Жизненный цикл проекта в мировой практике принято разделять на фазы, основными из которых являются: начальная (предпроектная), проектная, фаза реализации и фаза завершения.

На начальной фазе жизненного цикла архитектурного проекта осуществляется разработка его концепции, определение целей и задач, составление бизнес-плана с оценкой жизнеспособности и эффективности проекта.

Проектная фаза включает разработку проекта, основных его компонентов и подготовку к реализации. На этой фазе завершаются вопросы организации работы над проектом, назначается руководитель проекта и формируется проектная команда.

Фаза реализации проекта для архитектора означает в первую очередь проведение контроля (авторского надзора) выполнения зафиксированных в проекте архитектурных решений.

Фаза завершения проекта включает сдачу объекта и ввод его в эксплуатацию. Подводятся итоги, оформляются документы по завершению проекта и расформировывается его команда.

Главный участник, заинтересованный в осуществлении проекта и достижении поставленной цели — заказчик, являющийся будущим владельцем и пользователем объекта проектирования и строительства.

Инвестор вкладывает средства (инвестиции) в проект. Инвесторов может быть несколько, но цель у них единая — получение максимальной прибыли на свои инвестиции от реализации проекта. Инвесторами могут быть государственные и муниципальные органы, предприятия и организации, юридические лица всех форм собственности, инвестиционные фонды, международные организации.

Проектировщик разрабатывает проектно-сметную документацию и выполняет все проектно-изыскательские работы, необходимые для реализации проекта.

Подрядчик выполняет все виды строительных и отделочных работ, предусмотренных проектом в соответствии с контрактом. На выполнение отдельных видов работ генеральный подрядчик заключает договоры с субподрядчиками.

Руководитель проекта (проект-менеджер) занимает особое место в осуществлении проекта. Заказчик делегирует руководителю проекта полномочия по управлению.

Проект на строительство архитектурного объекта жилищно-гражданского или промышленного назначения состоит из следующих разделов:

1. Исходная, разрешительная документация.

2. Общая пояснительная записка.

3. Охрана окружающей природной среды.

4. Основные чертежи.

Ситуационный план (М 1:2000).

Схема генерального плана.

Схема организации рельефа.

Схема благоустройства и озеленения территории.

Схема инженерных сетей М 1:200 (1:500).

Планы неповторяющихся этажей.

Разрезы несущих и ограждающих конструкций, лестниц, перекрытий; входов, оконных и дверных проемов; фундаментов и отметок их заложения.

5. Сводный сметный расчет стоимости строительства.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под градостроительной композицией.

2. Из каких элементов формируется композиционная структура плана градо-строительного объекта.

3. Каким образом особенности природно-ландшафтных условий влияют на фор-мирование градостроительной композиции.

4. Какими композиционными средствами формируется выразительный силуэт города.

5. Какие качества характеризуют градостроительный ансамбль.

6. В чем различия между понятиями «образ» и «облик» градостроительного объекта.

7. Какими композиционными средствами достигается индивидуальность облика градостроительного объекта.

8. Понятие архитектурного проекта.

9. Участники архитектурного проекта.

10. Разделы архитектурного проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А. Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Саркисов С.К. Архитектурная эвристика. Архитектурное проектирование с элементами эвристики: Учебник. – М.: ГУЗ, 2002. – 123 с.

4. Этенко В.П. Управление архитектурным проектом: Учебное пособие / В.П. Этенко. – М.: ГУЗ, 2003. – 171 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

5. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

6. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 15

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

15.1. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства

Градостроительной проектно-планировочной документацией должны быть обеспечены все поселения. Разработка градостроительных проектов должна осуществляться в определенной последовательности.

Процесс разработки градостроительной проектно-планировочной документации включает:

планирование проектных работ;

подготовку и утверждение задания на проектирование;

сбор исходных данных;

предпроектный анализ и обоснование проектного решения;

разработку концептуального замысла проекта;

разработку и сравнительную оценку вариантов проектного решения; согласование с заказчиком, с заинтересованными физическими (в том числе и с потребителями) и юридическими лицами основного варианта;

детализацию принятого варианта;

оформление графических и текстовых материалов;

экспертизу проекта и утверждение;

определение способов и средств реализации проекта.

Органы государственного управления архитектурой и градостроительной дея-тельностью, проводя государственную градостроительную политику, обеспечивают организацию разработки, финансирования, государственной экспертизы, утверждения градостроительной проектной документации, а также контролируют процесс ее реализации.

Задание (архитектурно-планировочное задание) на проектирование — официальный документ, выдаваемый заказчику органами управления архитектурной и градостроительной деятельностью, в котором содержатся основные градостроительные, архитектурные, нормативно-технические требования и условия выполнения проекта, изложенные и утвержден-ные в установленной форме.

15.2. Градостроительная документация

Градостроительная документация- это комплекс документов: о градостроительном планировании развития территории города или поселения (генеральный план города, проект черты города и др.); о застройке территории города или поселения (проекты планировки, проекты межевания, проекты застройки и др.).

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя:

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя:

1) сведения: а) о документах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;

б) о документах территориального планирования субъектов Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;

в) о документах территориального планирования муниципальных образований, материалах по их обоснованию;

г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений;

д) о документации по планировке территории;

е) об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий;

ж) об изъятии и о резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

з) о геодезических и картографических материалах;

2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;

3) иные документы и материалы.

Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каждый земельный участок. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются разрабатываемые и принимаемые при подготовке документации по планировке территории, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства копии следующих документов и карт (схем) (рис. 18):

1) градостроительный план земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий;

3) проектная документация, на основании которой было выдано разрешение на строительство;

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации;

6) разрешение на строительство;

7) документы об использовании земельного участка для строительства в случае, если на него не распространяется действие градостроительного регламента или для него не устанавливается градостроительный регламент;

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации;

10) акт приемки объекта капитального строительства;

11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;

13) иные документы и материалы.

Рис. 18. Виды градостроительной документации

15.3. Генеральный план

Генеральный план (генплан, ГП) в общем смысле — проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. Основной частью генерального плана (также называемой собственно генеральным планом) является масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический или фотографический план территории. При этом объектом проектирования может являться как земельный участок с расположенным на нѐм отдельным архитектурным сооружением, так и территория целого городаили муниципального района.

Генеральный план– это градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории городских и сельских поселений. Генеральный план является основой для:

определения направлений и границ развития территорий городских и сельских поселений;

зонирования территорий;

разработки и развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

обоснования градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения, представительным органом местного самоуправления городского округа.

Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Любой генеральный план содержит аналитический блок и блок проектного предложения. Каждый из них, в свою очередь, включает в себя графические материалы, представленные в виде карт (схем), и текстовую часть. Среди обязательных схем в составе генплана Градостроительным кодексом РФпредусмотрены:

схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах города;

схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов;

схема использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

схема границ территорий объектов культурного наследия;

схема границ зон с особыми условиями использования территорий;

схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

схемы с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

Генплан как юридический документ носит рекомендательный характер, то есть не является источником градостроительного права. На уровне города, поселения в роли такового выступают правила землепользования и застройки, включающие карту градостроительного зонирования, градостроительные регламенты.

15.4. Правила землепользования застройки

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1)виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой территориального планирования муниципального района;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

5) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

Органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 10 октября 2001 г ] . – М.: Лань, 2012. – 60 с.

2. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 29.12.2004, №190 [по сост. на 06.04.2005г.]. - М.: Омега-Л, 2005.-92с.

3. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

4. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

5. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

6. Официальный сайт «Геокад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. geocad.ru, свободный.

Дополнительная

6. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

7. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

8. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

9. Саркисов С.К. Архитектурная эвристика. Архитектурное проектирование с элементами эвристики: Учебник. – М.: ГУЗ, 2002. – 123 с.

10. Этенко В.П. Управление архитектурным проектом: Учебное пособие / В.П. Этенко. – М.: ГУЗ, 2003. – 171 с.

11. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

12. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 16

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

16.1. Управление развитием поселений и территорий

Сущность управления заключается в руководстве процессами развития в соответствии с разработанной программой, направленной на достижение определенных целей. Процесс управления включает: оказание целенаправленных воздействий на объект управления, получение информации о поведении объекта, анализ полученной информации и сопоставление ее с программой, принятие решения и подачу новых управляющих воздействий.

Управление развитием поселений и территорий (градорегулирование) — система целенаправленных действий, обеспечивающих согласованное развитие городских и сельских поселений, межселенных территорий (рекреационных, природоохранных и др.), систем общественного обслуживания, производственной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры. Управление осуществляется исходя из общественных интересов и направлено на улучшение среды жизнедеятельности населения, обеспечение устойчивого развития поселений и территорий.

Управление развитием поселений и территорий включает: разработку градостро-ительной политики, определяющей выбор стратегических и тактических целей гра-достроительного и территориального развития; обеспечение условий достижения этих целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе; разработку нормативной и проектной модели будущего состояния пространственной организации поселений и территорий; разработку программ и планов реализации этих моделей; обеспечение реализации программ и планов; контроль за фактическим распределением и эффективностью инвестиций.

Согласование государственных, общественных и частных интересов. Принятие управленческих решений в градостроительстве — это, как правило, компромисс, учитывающий разные интересы.

Государственные интересы в области градостроительной деятельности направлены на обеспечение условий устойчивого развития поселений и территорий, функционирование систем инженерной и транспортной инфраструктур, сохранение природных ресурсов, охрану матери-альных недвижимых историко-культурных ценностей и природного наследия. В случае, если градостроительная деятельность противоречит государственным интересам, такая деятельность может быть прекращена.

Общественные интересы в области градостроительной деятельности заключаются в обеспечении благоприятных условий проживания, ограничении вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду градостроительными средствами, улучшение экологической обстановки, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городских и сельских поселений и прилегающих к ним территорий и сохранения территорий объектов историко-культурных ценностей и природного наследия. В случае, если градостроительная деятельность противоречит общественным интересам, такая деятельность может быть прекращена.

Частные интересы в области градостроительной деятельности — интересы граждан и юридических лиц в связи с осуществлением градостроительной деятельности на принадлежащих им земельных участках. Градостроительная деятельность граждан и юридических лиц может быть ограничена в случае, если она препятствует реализации прав и законных интересов собственников и арендаторов сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости.

Государственные, общественные и частные интересы в области градостроительной деятельности соблюдаются посредством выполнения требований правовых документов, градостроительных нормативов, реализации градостроительной проектной документации в целях обеспечения благоприятных условий проживания, а также посредством осуществления контроля за их выполнением.

Демократизация процедур управления процессами градостроительного развития является способом утверждения гуманных ценностей, более полного учета интересов людей, живущих на данной территории. Для этого важно использование демократических институтов, расширение форм участия населения, общественных организаций в разработке, принятии и ре-ализации градостроительных решений.

Процедуры градорегулирования должны обеспечивать уважение к правам личности, учитывать потребности, предпочтения, культурные традиции разных социальных групп.

Действующими законами предусмотрено право пользователей на получение ин-формации о состоянии среды обитания, на участие в улучшении ее качества, на организацию независимой профессиональной экспертизы программ и проектов. Однако механизм реализации этих прав проработан недостаточно.

16.2. Методы градорегулирования.

Для того, чтобы предотвратить нежелательные диспропорции в процессах развития по-селений и территорий, не допускать истощения природных ресурсов необходимо вносить коррективы и ограничения путем законодательных, нормативных и других действий.

Правовые методы градорегулирования включают законодательно установленные механизмы реализации градостроительной политики, регламентирование прав, обязанностей и ответственности органов управления всех уровней, субъектов градостроительной деятельности; правовое закрепление градостроительных стандартов и регламентов, порядка согласования и утверждения проектно-планировочной документации, а также санкций за нарушение законов.

Экономические методы градорегулирования включают налогообложение земли, платежи за территориальные и природные ресурсы, за выбросы (сбросы). Система налогообложения должна служить достижению четко обозначенных целей; поощрять эффективное использование ресурсов; содействовать получению значительных доходов; быть справедливой и доступной для общественного понимания; быть простой в эксплуатации, а уклонение от уплаты налогов должно быть невыгодным. Налогообложение должно находиться под контролем государства и корректироваться в зависимости от достигнутых результатов.

При управлении развитием поселений и территорий применяются также адми-нистративные методы градорегулирования — решения, постановления, указания, ведомственные инструкции, правила и другие документы, принимаемые органами управления, не имеющие правового статуса, но обязательные для исполнения подведомственными организа-ционными структурами.

16.3. Градостроительная политика

Государственная градостроительная политика — принятая на государственном уровне система документов, определяющих цели, задачи и приоритеты градостроительного и территориального развития страны. Государственная градостроительная политика, являясь частью политики государства, подчинена целям общественного развития. Градостроительная политика направлена на создание градостроительными средствами среды обитания, благоприятной для жизни и безопасной для здоровья человека, способствующей его физическому и духовному развитию; улучшение условий жизнедеятельности населения; развитие социальной, производственной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры; охрану природных и историко-культурных ценностей; рациональное использование градостроительных и территориальных ресурсов.

Реализация государственной градостроительной политики должна быть обязательна для всех субъектов градостроительной деятельности, включая органы государственной власти всех уровней.

Национальная градостроительная доктрина — документ, в котором зафиксированы основные положения градостроительной политики общества и государства на развитие городских и сельских поселений, систем расселения: принципы, стратегические направления, цели, приоритеты развития градостроительства.

Стратегическими направлениями развития градостроительства, то есть наиболее важными, нацеленными на долгосрочную перспективу направлениями, является:

1. Улучшение качественных характеристик формируемой материально-пространственной среды поселений, включая ее функциональную, экологическую, эстетическую составляющие.

Формируемая градостроительными средствами среда поселений нуждается в постоянном совершенствовании. Городские и сельские поселения нуждается в улучшении функционально-планировочной и композиционно-пространственной организации мест проживания, работы, отдыха населения, общественных центров, улучшении транспортной и инженерно-технической оснащенности, улучшении состояния окружающей среды, озеленения и благоустройства поселений. Развитие градостроительства в XXI веке связано с переходом от периода интен-сивного территориального роста городов к периоду реконструкции уже освоенных городских территорий.

2. Наращивание экономического потенциала поселений, развитие их производственной базы, повышение инвестиционной активности.

Эффективно функционирующая экономика является необходимым условием развитие градостроительства. Производственный комплекс обеспечивает занятость населения, создает экономическую базу развития социальной инфраструктуры. Поэтому градостроительная политика должна способствовать развитию производственной деятельности, стимулировать привлечение инвестиций.

3. Наращивание культурно-духовного потенциала поселений, формирование индивидуального облика и повышение эстетических качеств каждого поселения.

В поселениях сконцентрировано историко-культурное и духовное наследие народа. Наряду с охраной и рациональным использованием уже имеющихся ценностей важно, чтобы каждое новое поколение создавало новые культурно-духовные ценности. Важно развитие национальных, региональных и местных традиций в планировке и застройке городских и сельских поселений с учетом культурных, исторических, ландшафтных особенностей.

1. Улучшение технической оснащенности и повышение эффективности инженерных систем поселений. Жизнеспособность и комфортность поселений в большей степени зависит от надежных и эффективных систем транспорта и систем инженерной инфраструктуры. Магистральным направлением их совершенствования является обоснованное планомерное развитие исходя из условий ресурсосбережения и значительного уменьшения всех видов загрязнения окружающей среды. Развитие информационных технологий открывает новые перспективы совершенствования технической оснащенности поселений.

2. Повышение эффективности и обоснованности градостроительных решений. Принятие решений в градостроительстве опирается на проектно-планировочную документацию, прогнозы градостроительного развития, которые, в свою очередь, учитывают результаты градостроительных научных исследований. Для принятия эффективных и обоснованных градостроительных решений необходима достоверная информационная база, знание тенденций и закономерностей процессов градостроительного развития, изучаемых градостроительной наукой.

3. Повышение устойчивости формируемой среды жизнедеятельности населения.

Городские и сельские поселения взаимосвязаны друг с другом. Они образуют системы расселения, формируют зоны своего влияния, в пределах которых размещаются зоны отдыха городского населения, городские водозаборы, очистные сооружения, сортировочные станции, мусороперерабатывающие предприятия и другие объекты жизнеобеспечения городов.

Система целей развития градостроительства включает стратегические (долгосрочные) цели, определяющие общую направленность процессов градостроительного развития, и тактические (среднесрочные и краткосрочные) цели, детализирующие и конкретизирующие стратегические целевые установки применительно к решению практических задач.

Региональная и местная градостроительная политика. В рамках государственной градостроительной политики формируются региональная и местная градостроительная политики, в которых конкретизируются положения государственной градостроительной политики с учетом региональных и местных условий и предпосылок развития, определяются приоритеты развития каждого региона или поселения.

При реализации государственной градостроительной политики достижение общих целей осуществляется для разных регионов, поселений и территорий разными методами, с учетом достигнутого уровня социально-экономического развития, имеющегося демографического, природно-ресурсного, историко-культурного потенциала, экологической ситуации.

Инструменты реализации государственной градостроительной политики. Инструментами достижения поставленных целей развития градостроительства явля-ются: законы, нормы, стандарты, регулирующие развитие поселений и территорий; программы и планы, направленные на реализацию поставленных целей; проектно-планировочная документация, детализирующая режимы и параметры развития поселений и территорий; информационное и научное обеспечение, позволяющие выявить закономерности процессов градостроительного развития и прогнозировать последствия тех или иных действий; дея-тельность государственных органов, осуществляющих оперативное управление развитием поселений и территорий; подготовка и переподготовка кадров, просветительская деятельность среди населения. Выбор средств определяется поставленными целями градостроительного раз-вития.

16.4. Градостроительное право, нормы, стандарты

Градостроительное право (градостроительное законодательство) — система законов и других правовых актов (декретов, указов, постановлений директивных органов), а также международных договоров, соглашений, конвенций, непосредственно или опосредованно отно-сящихся к градостроительной деятельности, регламентирующих права, обязанности и ответственность всех ее участников.

Законы устанавливаются высшим органом государственной власти и обладают высшей юридической силой. В правовом государстве именно законы являются основным инструментом регулирования процессов градостроительного развития.

Градостроительные нормативные документы — нормы, стандарты, правила, пособия к нормам, руководящие документы по нормированию и стандартизации, регламентирующие градостроительную деятельность. Они включают четко разграниченные обязательные тре-бования, которые подлежат безусловному выполнению всеми субъектами градостроительной деятельности, и рекомендуемые требования, которые могут изменяться применительно к конкретным условиям (без нарушения обязательных требований). Контроль за соблюдением требований норм и стандартов на всех стадиях инвестиционного процесса осуществляется органами надзора в соответствии с действующим законодательством.

Наряду с государственными нормативными документам, действующими на территории всей страны, устанавливаются региональные и местные нормативные документы, разрабатываемые с учетом региональных и местных условий и особенностей и утверждаемые региональными и местными органами власти.

Пособия к нормам устанавливают рекомендуемые требования в развитие и обеспечение обязательных требований, закрепленных в нормах, или же по отдельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами. Требования пособий становятся обязательными в случаях ссылки на них в договорах на разработку проектной документации, а также в случаях, затрагивающих требования безопасности.

Градостроительные стандарты — установленные государством требования, определяющие качественные и количественные параметры градостроительных объектов.

Градостроительные стандарты определяют гарантируемые государством условия проживания людей, обеспечения их объектами обслуживания, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 10 октября 2001 г ] . – М.: Лань, 2012. – 60 с.

2. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 29.12.2004, №190 [по сост. на 06.04.2005г.]. - М.: Омега-Л, 2005.-92с.

3. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

4. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

5. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

6. Официальный сайт «Геокад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. geocad.ru, свободный.

Дополнительная

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство: КолосС, 2006. - 400 с.

2. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

3. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

4. Саркисов С.К. Архитектурная эвристика. Архитектурное проектирование с элементами эвристики: Учебник. – М.: ГУЗ, 2002. – 123 с.

5. Этенко В.П. Управление архитектурным проектом: Учебное пособие / В.П. Этенко. – М.: ГУЗ, 2003. – 171 с.

6. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

7. Журнал «Вестник Росреестра».

Лекция 17

ИНФОРМАЦИОННОЕ, НАУЧНОЕ И ПРОЕКТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ. ГОРОДСКОЙ КАДАСТР.

17.1. Информационное обеспечение градорегулирования.

Информационное обеспечение градорегулирования — система документов и показателей (индикаторов), на основе которых осуществляется градостроительный мониторинг — отслеживание процессов развития поселений и территорий. Информационное обеспечение включает кадастровые и информационные системы, содержащие данные о гра-достроительных объектах и территориальных ресурсах.

В градостроительстве и территориальной планировке используются градостроительный, земельный, экологический и другие кадастры.

Градостроительный кадастр — геоинформационная система, предназначенная для учета, хранения и предоставления градостроительной информации, регистрации градостроительных правил (регламентов) использования территорий и данных об их градостроительной ценности. В градостроительный кадастр входят топографо-геодезические и картографические материалы, сведения о ресурсообеспеченности, уровне инженерно-технической оснащенности, экологическом, инженерно-геологическом, гидрологическом состоянии территории, сведения об объектах производственной, инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, благоустройстве и озеленении территории, сведения о зонировании территории, правовых градостроительных регламентах территориальных зон. Градостроительный кадастр ведется в соответствии с государственными нормативными актами.

Градостроительный кадастр предназначается для оперативного и долгосрочного обеспечения органов управления, заинтересованных граждан и юридических лиц объективной и актуальной информацией о состоянии объектов градостроительной деятельности. Его информационный банк должен содержать прогнозы и перспективные показатели по утвержденной градостроительной документации.

Градостроительный кадастр создается как комплексная система и охватывает национальный, региональный и местный уровни управления. Для каждого объекта градостроительной деятельности создается паспорт градостроительного объекта, содержащий данные, всесторонне характеризующие объект с учетом его роли в системе градостроительной документации. В качестве плановой информационной основы используются планы и карты в масштабах, обеспечивающих возможность нанесения информа-ции с точностью, достаточной для принятия решений.

Градостроительный кадастр создается для пользователей и доступ к его информации должен быть максимально упрощен для заинтересованных лиц. Исключение составляет информация закрытого и конфиденциального характера, которая может выдаваться только с разрешения лиц и организаций, чьи интересы эта информация затрагивает.

17.2. Научное обеспечение градорегулирования

Включает проведение научных исследований, выявляющих тенденции и закономерности процессов градостроительного и территориального развития, обосновывающих принципы и методы управления этими процессами.

Научные исследования в области градостроительства и территориальной планировки могут быть как фундаментальными, так и прикладными, причем последние проводятся значительно чаще. Фундаментальные исследования ориентированы на познание законов и формирование теорий. Прикладные исследования ориентированы на использование результатов фундаментальных исследований для решения практических проблем. Прикладные исследования являются одним из важнейших источников инноваций.

Результаты научных исследований позволяют вести прогнозирование, про-граммирование, планирование процессов градостроительного развития. Прогнозирование и программирование направлены на выработку стратегии градостроительного развития. Планирование используется для решения тактических задач. Прогнозы разрабатываются обыч-но на длительный период — 15-20 лет, программы — на срок 5-10 лет, планы — на1-5 лет.

Прогнозирование, то есть научно обоснованное предвидение предполагаемых направлений и параметров развития системы на основе анализа ее движущих сил, закономерностей, структуры, внешних воздействий и других факторов, определяющих вероятное поведение системы в течение определенного периода, а также возможных последствий такого развития.

Программирование — установление системы целей развития объекта, промежуточных задач, направлений, методов и сроков достижения поставленных целей, а также оценки необходимых затрат ресурсов. Программа развития поселения, территории определяет цели, задачи, этапы и средства реализации развития поселения или территории. Разрабатываются государственные (национальные), региональные и местные программы развития поселений и территорий.

При программировании цели и задачи разбиваются по отдельным периодам, определяются пути решения каждой задачи с учетом предвидимых ограничений (финансовых, материально-технических, демографических, экологических и других) и с выбором способов их наиболее эффективного преодоления.

Для решения наиболее острых социальных, демографических, экономических, экологических проблем создаются специальные целевые программы, направленные на решение проблем в определенные сроки и в рамках имеющихся ресурсов.

Планирование — определение целей и задач развития системы в течение конкретного (планового) периода, точный расчет необходимых ресурсов и порядок обеспечения ими на весь  период реализации плана, определение исполнителей и источников финансирования. План раз-вития поселения, территории — перечень конкретных действий, направленных на развитие поселения или территории, с определением сроков их реализации и обеспечением ресурсами и исполнителями.

Градостроительное проектирование как инструмент градорегулирования. Важное значение для регулирования процессов развития поселений и территорий имеет градостроительная и территориальная проектно-планировочная документация - система документов, определяющих перспективы развития поселений и территорий, обеспечивающая эффективное использование территориальных и градостроительных ресурсов, оптимизацию процессов развития, соблюдение градостроительной дисциплины.

Регулирование градостроительной деятельности осуществляется на основании и в соответствии с проектно-планировочной документацией, каждый вид которой имеет свое место и значение в системе актов градорегулирования. Проектно-планировочная документация является основанием для резервирования территорий для государственных и муниципальных нужд, установления градостроительных регламентов.

Важное значение имеет легитимация проектов — процедурные правила, позволяющие придать проекту правовой статус. Благодаря процедуре легитимации проекты становятся обязательными для выполнения на определенный срок.

17.3. Организационное и финансовое обеспечение градорегулирования

Организационное обеспечение градорегулирования осуществляется через систему законодательной, исполнительной и судебной власти.

Специально уполномоченными органами управления архитектурной и градост-роительной деятельностью являются: на уровне областей, краев и республик — комитеты по архитектуре, градостроительству и территориальному планированию; на местном уровне — управления архитектуры и градостроительства муниципальных образований.

Финансовое обеспечение градорегулирования — финансовые ресурсы, позволяющие планировать и проводить градостроительную политику. Финансовое обеспечение градорегулирования осуществляется из средств государственного и местных бюджетов, а также из фондов градостроительного развития.

В странах с рыночной экономикой около 40% местного бюджета образуется по-имущественным налогом, основную часть которого составляет налог на землю, находящуюся в собственности, во владении, в постоянном или временном пользовании, а также арендная плата за пользование землей, находящейся в государственной собственности и в административном ведении местной администрации. Взимание земельного налога и арендной платы, т. е. платность землепользования, является существенным источником пополнения местного бюджета при любой собственности на землю — государственной (на национальном, региональном местном уровне), частной (земля принадлежит физическим лицам, домохозяйствам, юридическим лицам негосударственной формы собственности), смешанной (долевой или совместной).

17.4. Кадровое обеспечение управления

Кадровое обеспечение управления развитием поселений и территорий включает систему подготовки, специализации, повышения квалификации и переподготовки специалистов для органов управления градостроительной и территориально-планировочной деятельностью, проектных и научно-исследовательских организаций.

Различия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области градостроительства обусловлены характером профессиональной деятельности (проектная, научная, педагогическая, управленческая деятельность), специальностью (архитектор-градостроитель, экономист-градостроитель, эколог-градостроитель, транспортник-градостроитель и др.) и специализацией работника (формирование систем общественного обслуживания, проектирование подземного городского пассажирского транспорта, формирование городских и пригородных ландшафтно-рекреационных территорий и др.). В соответствии с поставленными образовательными целями строятся учебные программы, в кото-рых варьируется соотношение различных учебных дисциплин.  Особенность подготовки специалистов в области градостроительства заключается в чрезвычайно широком и разнохарактерном составе дисциплин, входящих в состав градостроительства: география городов, социология городов, экономика городов, экология городов, городское управление, городская статистика, инженерная геология, городской транспорт, водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение городов, инженерная подготовка территорий и другие. Получить одинаково глубокие знания по всем дисциплинам, входящим в состав градостроительства, за пятилетний срок обучения в высшей школе практически невозможно. Поэтому система подготовки специалистов в области градостроительства должна предусматривать подготовку специалистов разного профиля по основным направлениям гра-достроительной деятельности — архитектура, экономика, экология, социология, география, транспорт, инженерно-техническое обеспечение городов, управление.

Наряду с подготовкой специалистов важное значение имеет дополнительное обучение с целью углубления специальных знаний в определенной области градостроительства (например, для архитекторов-градостроителей — реновация городских районов исторической планировки и застройки, формирование систем и комплексов общественного обслуживания, формирование городских и пригородных ландшафтно-рекреационных территорий и др., для инженеров-транспортников — развитие систем подземного общественного транспорта и др.), а также обучение новым направлениям градостроительной деятельности (например, ведение градо-строительного кадастра; управление городской недвижимостью и др.).

17.5. Городской кадастр.

Городской кадастр - территориальная информационная система, содержащая необходимые сведения о городском хозяйстве и природной среде.

Система городского кадастра - представляет собой государственные мероприятия по изучению природного и хозяйственного положения городских земель, водоемов, зеленых насаждений, зданий и сооружений, коммуникаций, а также состояния экологических, геологических и социально-экономических условий городской территории.

Система мероприятий предусматривает регистрацию пользователей городских земель (юридический аспект), учет количественных и качественных характеристик объектов (метрический и семантический аспекты) и их экономическую оценку (экономический аспект) для организации рационального ведения городского хозяйства.

Юридический аспект - регистрация землепользователей (кому, когда, на какой срок, на каком основании, на каких условиях, в каком размере городская земля предоставлена в пользование).

Метрический (количественный) аспект - инвентаризация земель (получение данных по фактическому состоянию и использованию городских угодий).

Семантический (качественный) аспект - оценка пригодности земельного участка для сельскохозяйственного производства или для строительства и эксплуатации объектов городского хозяйства (в первом случае - бонитировка почв, во втором - инженерно-строительная оценка).

Экономический аспект - оценка качества земель по экономическим показателям. Обычно оценка производится в баллах. Как минимум экономическая оценка должна включать в себя следующие характеристики:

- размер ущерба при переводе городских земель из одной категории в другую;

- степень насыщенности технической инфраструктуры (наличие коммуникаций, предприятий, жилых зданий);

- местоположение в плане города;

- санитарное состояние среды и затраты на ее очистку и охрану;

- затраты на инженерное освоение территории в зависимости от природных факторов.

Информацию обо всех объектах городского кадастра можно разделить на пять групп:

1) юридически-имущественная (пользователь);

2) пространственно-видовая (положение в пространстве, габариты, наружный вид);

3) функционально-содержательная (назначение, площадь, внутреннее содержание, количество входящих единиц);

4) технико-конструктивная (материал, устойчивость, состояние);

5) экономико-эксплуатационная (ценность, износ, сроки создания, налоги).

Система городского кадастра включает ряд подсистем, каждая из которых имеет свою предметную область. Как минимум можно рассматривать систему городского кадастра, состоящую из следующих подсистем.

1. Кадастр городских земель (регистрация землепользователей, учет земель, экономическая оценка земель).

2. Кадастр зданий и сооружений (градостроительный) (виды и назначение, характеристика состояния).

3. Кадастр коммуникаций (улично-дорожная сеть, подземные и наземные коммуникации).

4. Кадастр геологический (геологические и гидрологические условия, характеристики грунтов).

5. Кадастр водный (внутригородские водоемы, водозабор и водопотребление, водосток и водоотвод).

6. Кадастр зеленых насаждений (виды и назначение, характеристика состояния).

7. Кадастр экологический (состояние воздушной среды, загрязненность вод и земель, зашумленность).

8. Кадастр социально-экономический (население, медицина, образование и культура, сфера обслуживания, промышленность).

Состав подсистем по мере развития может изменяться в зависимости от потребностей служб города. Каждая из подсистем может определенное время функционировать самостоятельно. Для каждой подсистемы определяется круг потребителей информации и вид запросов.

Основа системы городского кадастра и связующее звено подсистем - городские карты и планы. Основные документы городского кадастра - кадастровые (специальные) планы.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом осуществляется информационное обеспечение градорегули-рования.

2. Каким образом осуществляется научное и проектное обеспечение градоре-гулирования.

3. Каким образом осуществляется организационное и финансовое обеспечение градорегулирования.

4. Каким образом осуществляется кадровое обеспечение градорегулирования.

5. Сущность городского кадастра, особенности его содержания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

4. Городской кадастр: Учебное пособие / И.В. Лесных, В.Б. Жарников, В.Н. Клюшниченко, С.Н. Ушаков. Новосибирск: СГГА. Институт кадастра и геоинформационных систем, 2000.- 120 с.

Дополнительная

1. Варламов А.А.,Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство:КолосС, 2006. - 400 с.

2. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

3. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

4. Журнал «Вестник Росреестра».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовые акты

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц.текст. – М.:Маркетинг, 2012. – 39 с.

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 10 октября 2001 г ] . – М.: Лань, 2012. – 60 с.

3. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс [Электронный ресурс]: федер. закон : [принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 26 мая 2006 г ] . – Режим доступа : http://base.garant.ru/.

4. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 29.12.2004, №190 [по сост. на 06.04.2005г.]. - М.: Омега-Л, 2005.-92с.

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: [Текст]: федеральный закон от 30.11.1994, №15 [по сост. на 20.05.2005г.] // Полный сборник кодексов Российской Федерации.-М.:Омега-Л,2005- С.5-188.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosreestr.ru, свободный.

7. Федеральный закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю» от 17.07.2002 г. № 101-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosreestr.ru, свободный.

8. Федеральный закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

9. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями) от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

10. Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями) от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/, свободный.

12. СП 54. 13330.2011. Дома жилые многоквартирные [Электронный ресурс]. – Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. – М.: утв. приказом Минрегиона РФ от 24 декабря 2010 г. №778. – Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

13. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений [Электронный ресурс]. - Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. – М.: утв. приказом Минрегион РФ от 28 декабря 2010 г. № 820. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

14. СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий [Электронный ресурс]. - Актуализированная редакция СНиП II-89-80*. – М.: утв. приказом Минрегион РФ от 27 декабря 2010 г. № 790. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

15. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений [Электронный ресурс]. – М.: введены постановлением Минстроя России от 30.06.1995 г. № 18-64. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

16. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы [Электронный ресурс]. – М.:ГОССТРОЙ СССР. - Режим доступа: http://www.norm-load.ru, свободный.

Учебная и периодическая литература

1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие / И.А. Иодо, Г.А.Потаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с.

2. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. Пособие для студентов вузов /Е.Н. Перцик. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с.

3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура». – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с.

4. Боголюбов С.А. Все о земельных отношениях: учеб.-практич. пособие / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Е.Л. Минина, В.В. Устюкова. – М.: Проспект, 2010. – 656 с.

5. б) дополнительная литература

6. Варламов А.А.Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 1: Теоретические основы государственного земельного кадастра. – М.: Издательство:КолосС, 2007. - 383 с.

7. Варламов А.А.Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 2: Управление земельными ресурсами. – М.: Издательство:КолосС, 2005. - 528 с.

8. Варламов А.А.,Гальченко С.А.Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 3: Государственные регистрация и учет земель. – М.: Издательство:КолосС, 2007. - 528 с.

9. Варламов А.А.,ОверчукА.Л. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 4: Оценка земель. – М.: Издательство:КолосС, 2008. - 463 с.

10 Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 5. Оценка земли и иной недвижимости. – М.:Издательство: КолосС, 2008. - 265 с.

10. Варламов А.А.,Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 тт. Т. 6: Географические и земельные информационные системы. – М.: Издательство:КолосС, 2006. - 400 с.

11. Городской кадастр: Учебное пособие / И.В. Лесных, В.Б. Жарников, В.Н. Клюшниченко, С.Н. Ушаков. Новосибирск: СГГА. Институт кадастра и геоинформационных систем, 2000.- 120 с.

12. Ермаков,А. А. Установление оптимальных водоохранных зон средствами геоинформационных систем / А. А. Ермаков, А. В. Серов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://alex-serov.narod.ru/, свободный.

13. Сосновский В.А. Прикладные методы градостроительных исследований: учеб. пособие / В.А. Сосновский, Н.С. Русакова. – М.: «Архитектруа-С», 2006. – 112 с.

14. Скалабан В.Д. Агроэкологические данные земельного кадастра в стратегии устойчивого развития России. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2009. – 255 с.

15. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости: Справ. пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. – М.: Высш. шк., 2009. – 431 с.

16. Саркисов С.К. Архитектурная эвристика. Архитектурное проектирование с элементами эвристики: Учебник. – М.: ГУЗ, 2002. – 123 с.

17. Этенко В.П. Управление архитектурным проектом: Учебное пособие / В.П. Этенко. – М.: ГУЗ, 2003. – 171 с.

18. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

19 Журнал «Вестник Росреестра».

Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rosreestr.ru., свободный.

2. Официальный сайт Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.roscadastre.ru, свободный.

3. Официальный сайт ФКЦ «Земля» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fccland.ru, свободный.

4. Сервис совместного написания и публичного обсуждения научно-технической литературыNeyrocos[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://geodesy.ru/books, свободный.

5. Официальный сайт ГИС-Ассоциация [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gisa.ru, свободный.

6. Официальный сайт ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://ggc.ru, свободный.

7. Официальный сайт Конструкторского бюро «Панорама» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gisinfo.ru, свободный.

8. Официальный сайт Некоммерческой организации «Российская ассоциация частных землемеров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rachz.ru, свободный.

9. Официальный сайт «Геокад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. geocad.ru, свободный.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |

| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - не знание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Для заметок

Кадыров Анвар Кадырович

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

для студентов специальности  5В042000 «Архитектура»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ