Ф.7.03-03

Төребекова А.М., Айкенова С.Ж.

«ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МҰНАЙ ГЕОЛОГИЯСЫ»

пәнінен 5В070800 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының студенттеріне

пәнді оқу бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Шымкент – 2019ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы

Төребекова А.М., Айкенова С.Ж.

«ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МҰНАЙ ГЕОЛОГИЯСЫ»

пәнінен 5В070800 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының студенттеріне

пәнді оқу бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Шымкент – 2019ж.

УДК 622.279.23

ББК 33.62

Құрастырушылар:Төребекова А.М., Айкенова С.Ж. «Жалпы және мұнай геологиясы» пәнінен пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2019. – 40 бет.

Әдістемелік нұсқаулар  «Жалпы және мұнай геологиясы» пәнінің оқу жоспары және бағдарламасы талаптарына сай құрастырылған және өзіндік тапсырмаларын орындау бойынша қажетті мәліметтерді қамтиды.

Қысқаша түсініктеме. Әдістемелік нұсқаулар 5В070800 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің студенттеріне арналған.

Рецензент: Досмаканбетова А.А. – «Технологиялық жабдықтар мен машиналар» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасының мәжілісінде (хаттама № 6   « 14 » 01           2019ж.) және «Механика және мұнай-газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясымен (хаттама №   6   , «  17  »    01     2019ж.) қарастырылып баспаға ұсынылған

М.Әуезов атындағы ОҚМУ оқу-әдістемелік кеңесімен басылымға ұсынылған хаттама №        , «           »             2019ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж.

Мазмұны

| Кіріспе | 6 |
| --- | --- |
| 1 Пәнді оқудың әдiстемелiк ұсыныстары | 6 |
| Курстың кысқаша мазмұны | 6 |
| 2 Пәннің мазмұны | 9 |
| 3 Зертханалық сабақтардың тақырыптық жоспары | 9 |
| 4 Студенттердің өзіндік жұмысы орындауға және рәсімдеуге талаптар | 10 |
| 4.1 Пән бойынша СӨЖ, ОСӨЖ тақырыбы мен сұрақтары | 12 |
| 5. «Жалпы және мұнай геологиясы» пәнінен тест сұрақтары мен кейс билеттері | 15 |
| 6 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі | 30 |
| 7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі |  |

Кіріспе

Мұнайгаз ісі мамандарына  «Жалпы және мұнай геологиясы»  пәнін оқу мақсаты –  геологияның негіздері; геологиялық процестер, мұнай және газ шоғырлары мен  кенорындарының құрылысы, олардың пайда  болуы мен жер  қыртысында таралу заңдылықтары туралы білім алу болып табылады.

Мұнай және газ ісі мамандығы бойынша білім алатын студенттер үшін «Жалпы және мұнай геологиясы» курсында геология негіздері, геологиялық процестерді зерттеу әдістері, мұнай және газ шоғырлары мен кенорындарының құрлысы олардың түзілу жағдайы мен жер қыртысында таралу заңдылықтары туралы түсінік беріледі. Қазіргі білім деңгейінде «геология» - литосфераның заттық құрамын оның құрлысы мен ондағы болып жатқан процестерін, сондай-ақ жердің даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Геология барлық пайдалы қазбаларды, соның ішінде мұнай газ кенорындарын іздеу, барлау және игерудің теориялық негізі болып табылады.

- Пәнді оқудың әдiстемелiк ұсыныстары

«Жалпы және мұнай геологиясы»  пәнін оқу мақсаты студенттермен жер және оның ішкі қабықтарының құрылысы туралы, жер қыртысы мен жоғарғы шөгінді қабатының құрылысы туралы,  жер қыртысында және шөгінді қабатында болып жатқан геологиялық процестер, соның ішінде мұнай газ түзілу және мұнай газ жинақталу жағдайлары туралы, мұнай және газдың құрамы мен физикалық қассиеттері, коллектор тау жыныстар мен жапқыш таужыныстар, мұнай және газдың табиғи резервуарлары, тұтқыштары, шоғырлары және мұнай және газ кенорындары туралы, мұнай және газдың жаратылыс проблемалары, миграциялық процестер туралы, өндірістегі еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғаудағы барлық сұрақтар бойынша білікті болуы керек.

Курстың кысқаша  мазмұны

1 модуль.  Жалпы геология негіздері

1.Лекция. Кіріспе.  Курс мазмұны және оның басқа пәндермен байланысы. Жер құрылысы. Жер пішіні мен өлшемі. Жердің құрылысы.

2.Лекция. Жер пішіні мен өлшемі. Жердің ішкі қабықшалары. Жер қабығы мен сыртқы шөгінді қабатының құрылысы.

3.Лекция. Тау жыныстар мен минералдар туралы түсінік. Тау жыныстардың жіктемесі.

4. Лекция. Шөгінді тау жыныстар тобының сипаттамасы. Жер қыртысының шөгінді қабатының құрылымдық элементтері және олардың графикалық бейнесі.

5.Лекция. Магмалық тау жыныстардың жалпы қасиеті. Магмалық тау жыныстарының  сипаттамасы. Олардың жаралу тегі, түрлері.

6. лекция. Метоморфтық тау жыныстардың жалпы қасиеті. Метоморфтық  тау жыныстарының  сипаттамасы. Олардың жаралу тегі, түрлері.

7.лекция.  Жер қыртысының шөгінді қабатының құрылымдық элементтері және олардың графикалық бейнесі. Пликативті және дизъюнктивті дислокациялар.

8. лекция.  Геологиялық карталар және олардың түрлері. Тектоникалық қозғалыстар мен литосфераның геологиялық даму себептері. Литосфераның негізгі тектоникалық құрылымдары. Литосфералық плиталар, мұхиттар және континенттер.

9. лекция.  Мұнай мен газдың пайда болуының органикалық және бейорганикалық теориясы

10 лекция. Мұнай және газ қасиеттері. Мұнайдың  химиялық және физикалық құрамы.

11. лекция.  Газдың химиялық және физикалық құрамы.

12.лекция.  Каустобиолиттер. Мұнай және газ коллекторлары және табиғи резервуарлары. Коллекторлардың литологиялық құрамы, құрылымы және қуысты кеңістіктің генезисі бойынша жіктемесі.

13 лекция. Тау жыныстарының инженерлік геологиялық қасиеттері

14. лекция.  Флюидтірек таужыныстар (жапқыш), олардың литологиялық құрамы және мұнай-газ жинақталу кезінде атқаратын қызметі. Табиғи резервуарлардың жіктемесі.

15. лекция. Пликативті және дизъюнктивті дислокациялар. Геологиялық карталар және олардың түрлері.

2 модуль . Мұнай және газ геологиясының негіздері

16. лекция. Тектоникалық қозғалыстар мен литосфераның геологиялық даму себептері. Литосфераның негізгі тектоникалық құрылымдары. Литосфералық плиталар, мұхиттар және континенттер.

17.Лекция. Каустобиолиттер. Мұнай және газдың химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері. Мұнай және газ коллекторлары және табиғи резервуарлары. Коллекторлардың литологиялық құрамы, құрылымы және қуысты кеңістіктің генезисі бойынша жіктемесі.

18. Лекция. Флюидтірек таужыныстар (жапқыш), олардың литологиялық құрамы және мұнай-газ жинақталу кезінде атқаратын қызметі. Табиғи резервуарлардың жіктемесі.

19. Лекция.  Жер қыртысындағы мұнай-газдың жатыс жағдайы. Мұнай және газдың тұтқыштары және олардың жіктемесі. Қатпар түзетін тектоникалық қозғалыстарқатпар түрлері.

20. Лекция. Олардың морфологиясы. Стратиграфиялық және бұрыштық үйлесімсіздіктер. Стратиграфиялық үйлесімсіздікті және литологиялық тұтқыштар.

21. Лекция. Мұнай жаратылысы. Мұнай жаратылысының органикалық теориясы. И.М. Губкиннің, М.И. Ломоносовтың, А.Д. Архангельскийдің көзқарастары.

22. Лекция. Мұнай түзуші түзілімдер туралы түсінік.

23. Лекция. Мұнай және газ миграциясы, мұнай және газ жинақталуының қалыптасу және бұзылу жағдайы.

24. Лекция. Алғашқы және екіншілік миграция. Миграция факторы. Миграция түрлері. Шашыранды органикалық заттың (ШОЗ) пайда болу факторлары.

25.лекция.  Жердің сыртқы динамикалық процестері

26.лекция.  Жердің ішкі динамикалық процестері.

27.лекция.  Желдің геологиялық әрекеті.

28.лекция.  Жер бетіндегі ағын сулардың геологиялық әрекеті

29. лекция. Жер асты суларының геологиялық әрекеті.

30. Лекция. Жер қыртысындағы мұнай мен газдың таралу заңдылықтары. Мұнай мен газдың ірі шоғырлануының жер қыртысының тектоникалық элементтеріне байланыстылығы Мұнай-газдылы территорияларды аудандастыру. Мұнайгаздылы территорияларды тектоникалық және мұнай-геологиялық аудандастыру.

Әдiстемелiк ұсыныстардың мақсаты оқытушының ұйымдық мәселерді қоя біле студенттерге беретін теориялық және практикалық білімнің   қарқындылығын арттыру, курс бойынша әр тақырыпты мақсатты пайдалана  білу, тақырыптардың бір-бірімен байланыстылына көрсете білу, білім беру процесіне материалды және әдістемелік толық қамтамасыз ету.

Пәнді игерудің оқу құралдары.  Пәнді оқуға төмендегі оқу құралдары ұсынылады:

− ұсынылатын негізгі және қосымша  әдебиеттер;

− әдістемеліқ құралдар мен нұсқаулар

− дәрістік, практикалық және зертханалық сабақтардың негізгі бөлігінің теориялық материалдарын толық игеруге  қойылатын бақылау тапсырмалары.

− практикалық сабақтарды және СӨЖ орындауға керекті электронды оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулардың  электронды нұсқаулары.

- Пәннің мазмұны

1. Дәрістік сабақ;

2. Лабораториялық сабақ

3. Студенттердің өзіндік жұмыстары

4. Курстың кысқаша  мазмұны

5. Зертханалық сабақтардың тақырыптық жоспары

6. Студенттердің өзіндік жұмысы орындауға және рәсімдеуге        талаптар. Пән бойынша СӨЖ, ОСӨЖ тақырыбы мен сұрақтары

7. «Жалпы және мұнай геологиясы»   пәнінен тест сұрақтары мен кейс билеттері

8. Білім алушылардың оқу жетістіктерін  бағалау жүйесі

- Зертханалық сабақтардың тақырыптық жоспары

1 Модуль. Жалпы геология негіздері

- Негізгі физикалық қасиеттері және сыртқы белгілері бойынша саф элементтер, сульфидтер, оксидтер және гидроксидтер кластарының минералдарын анықтау

- Негізгі физикалық қасиеттері және сыртқы белгілері бойынша галоидтар, карбонаттар,  нитраттар, сульфаттар,  вольфраматтар, бораттар фосфаттар кластарының минералдарын анықтау

- Негізгі физикалық қасиеттері және сыртқы белгілері бойынша силикаттар класының минералдарын анықтау

- Магмалық және метаморфикалық тау жыныстарын олардың сыртқы белгілері бойынша анықтау

- Шөгінді тау жыныстарын олардың сыртқы белгілері бойынша анықтау

- Барлау қазбаларының деректері бойынша гидроизогипстер карталарын тұрғызу

2 Модуль. Мұнай және газ геологиясының негіздері

- Каустобиолиттерді зерттеу (каустобиолиттердің коллекциясымен танысу)

- Коллектор тау жыныстарын және жабын (жамылғы) қабаттарды оқып зерделеу (Коллектор тау жыныстары және жабын (жамылғы) қабатты тау жыныстары коллекциясымен танысу)

- Бұрғылау барлау  ұнғымалардың көрсеткіштері бойынша аймақтың геологиялық  қимасын тұрғызу

- Тұтқыштардың (аулағыштардың) әр түрлі генетикалық түрлері бойынша графикалық түсірілім жасау (тұтқыштардың (аулағыштардың) пландағы және кескініндегі бейнелері)

- Мұнай және газ шоғырланған кен орындарын оқып зерделеу. Әр түрлі генетикалық түрлер бойынша мұнай және газ шоғырларына графикалық түсірілім жасау

Дәрістік сабақ

Дәрістік сабақ – жоғарғы оқу орнындағы білім берудің ең дәстүрлі түрінің бірі. Ол өсиеттік (дидактикалық) мақсатқа негізделген. Оқудың  өсиеттік (дидактикалық)  циклының негізгі түйіні ол ғылыми, тәрбиелік және дүниетанымдық функцины орындайды.

Дәрістік сабақ- оқу сабақтароының барлық түрлеріне, соның ішінде өз бетіше дайындалудың әдіснамалық және ұйымдастыру негіздері болып табылады.

Дәрістік сабақ интерактивті режимде жүргізілуі керек. Дәрістік сабақ мазмүны пәннің типтік оқу бағдарламасы мен жүмыс оқу бағдарламасының негізінде құралады.

Байланысты дәрістік сабақ сағатын тақырыптың қиын, түйіскен және пробмемалық сүрақтарын оптимальды вариантты түрде қарастыру керек. Оларды тереңірек және онша қиын емес материалдарды игеру ОСӨЖ орындалады. Жеңіл сүрақтарын СӨЖ ретінде өз бетінше дайындалуға беруге болада.

Дәрістік сабақтың  қисынды-педагогикалық жоспары үш негізгі кезеңнен түрады:

- Кіріспе бөлімі. Дәрістік сабақтың  мақсаты мен міндеттері келтіріледі. Проблемалардың қысқаша сипаттамалары. Сұрақтардың түзілуі. Әдебиеттер тізімі. Бүрынғы сабақтармен байланысы.

- Баяндау. Дәлелдеу. Анализ. әр түрлі көзқарас сипаттамалары. Іс тәжірибемен (практикаман) байланысын көрсету. Қарастырылып отырған объектінің әдістері мен принциптерінің кемшіліктері мен жетістіктері. Пайдалану облысы.

3. Қорытынды. Негізгі қорытынды жасау. Өз бетінше жұмыс істеуге бағыт беру. Әдістемелік кеңестер беру. Сұрақтарға жауап беру.

4  Студенттердің өзіндік жұмысы орындауға және рәсімдеуге талаптар

Студенттердің өзіндік жұмысы оқу қызметінің бір түрі және маңызды құраушы бөлігі болып табылады. Өзіндік жұмыс кезінде студент өзін оқу процесінің белсенді қатысушы ретінде көрсетеді, ал бұл оқытуды барынша жекелендіруге мүмкіндік береді.

Өзіндік жұмыс келесі әрекеттерді қарастырады:

- ғылыми және техникалық әдебиеттермен жұмыс жасау, ақпаратты өз алдына іздестіру, ғылыми-зерттеу және шығармашылық қабілеттіліктерді дамыту, шешімдерді қабылдау;

- еңбекқорлыққа тәрбиелеу, төзімділік пен табандылыққа, мақсатқа талпынушылыққа, жұмыс уақытын жоспарлау мен ұйымдастыруға, оқытудың үздіксіздігі мен жүйелігіне үйретеді;

- үй тапсырмаларын, курстық және дипломдық жобаларды (жұмыстарды) орындауда, практикалық және лабораториялық сабақтарды дайындауда, коллоквиуммен семинарларға, аралық және қорытынды бақылауға дайындалуда оқу материалын тереңдету және бекіту.

Өзіндік жұмысты жоспарлау келесі мәселелерді қарастыруы қажет:

- өзіндік жұмыс көлемін көлемін анықтауда студенттің жалпы уақыт бюджетін есепке алу;

- оқу жоспарындағы пәндер бойынша өзіндік жұмыс мерзімін анықтау;

- өзіндік жұмыстың белгілі бір түрінің еңбексыйымдылығын анықтау.

Әрбір пән бойынша өзіндік жұмыстың көлемі әрбір мамандықтың мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты бойынша анықталады.

Өзіндік жұмысты ұйымдастыру бойынша талаптар:

- әрбір пән бойынша білімді бақылау графигінде СӨЖ жоспарлау;

- студенттерді әдістемелік, оқу, анықтамалық және арнайы әдебиеттермен қамтамасыздандыру;

- студенттерді аудиторияларда, оқу залдарында, кабинеттерде, жатақханаларда өзіндік дайындалу бөлмелерінде жұмыс орындарымен қамтамасыздандыру;

- тапсырмаларды орындау барысында ЭЕМ-ді қолдануға жағдай жасау;

- СӨЖ бойынша кеңес берулерді жүргізу реттілігі мен сапасы;

- студенттердің білімін бақылаудың прогрессивті әдістерін қолданумен өзіндік жұмысты есепке алу және бақылау; СӨЖ тапсырмаларын тапсыру мерзімін бұзу аз баллмен бағаланады;

- СӨЖ-ді жүргізу әдістемелерін жетілдіру;

Студенттің оқу уақыты екі бөліктен тұрады:

- міндетті, яғни оқытушы жүргізетін оқу сабақтарында оның болу ұзақтығымен шектелетін;

- оқытушысыз өзіндік дайындалу уақыты.

Студенттің жалпы оқу уақытының ұзақтығының 40 % кем емес уақыт өзіндік дайындалу және өздігінен білім алуға бөлінуі тиіс.

Студенттің өздігінен білім алуының маңызы зор. Оқу жоспарларымен және бағдарламаларымен оқу жұмысының тек таңдалған мамандық бойынша біліктілік алуға қажетті білімдер мен практикалық машықтануды игеруіне кепілдік береді.

4.1 Пән бойынша СӨЖ, ОСӨЖ тақырыбы мен сұрақтары

1 модуль.  Жалпы геология негіздері

1.Элементті, микроэлементті және мұнай құрамының изотобы

2.Көмірсутекті емес қосылыстар. Мұнайдың ескі құрылымы (хемофоссилия).

3.Мұнайдың физикалық құрамы.

5.Физикалық құрам мұнай құрамынан тәуелділігі.

6.Мұнайдың геохимиялық құрамы: термокатальдік қайта құру, гипергендік өзгерісі (химиялық тотығу,биодеградация).

7.Мұнайдың түрлі классификациясы: технологиялық, химиялық, генетикалық, геохимиялық.

8.Мұнай  және газдың қимылы.Мұнай және газ қимылының практикалық мағынасының мәселесі.

9.Даму кезеңі, басты жағдайы және факт теориясы органикалық (ұсыну-миграционды) мұнай және газ қимылы.

10.Полигенді концепция және қазіргі мұнай газдың модификация органикалық теориясының қимылы..

11.Табиғи газдың басты құрамы: тығыздық, тұтқырлық.

12.Коллектордың литологтық түрі. Коллектр құрамының жыныс тереңдігінің өзгерісі.

13.Коллектр белгісінің басты классификациясы

14.Мұнай мен газдың каустобиолит арасындағы орны. Каустобиолиттің түсінігі және оның генетикалық классификациясы

15. Геологиялық және геохимиялық шартты өзгерісін органикалық зат және мұнай газ маманы.

16.Геохимия көмірсутегі. Табиғатта көмірсутектің  айналу мағынасы және оның энергетикалық жәдігер.

17.Биосфера өнімінің химия компонентінің құрамы: белок және аминқышқылы, липидтер, көмірсутек және лигнин, пигмент.

18.Органикалық заттың пайда болу заттарының кезеңі седиментогенез және диагенез, катагенез.

19.Органикалық заттардың өзгеріс құрамы.

20.Органикалық заттардың  ерімейтін генетикалық түрлері және оның мұнай-газ өндірісінің потенциал тұнбасы жыныстарды.

21.Органикалық заттардың  өзгерісінің катогенетикалық сатысы және оның факторлары. 22.Мұнай газ маманының заңдылық процессінің тік геохимиясы: түсінік және даму тарихы.

23.Мұнайдың басты зонасына мінездеме және газ маман-ң құрамы және табиғи жанғыш газдың жер қойнауында пайда болу формалары.

24.Газдың газда және мұнай қыртысының химиялық құрамының құрылуы.

25. Мұнай газ қыртысының жасалу уақытының анықтау әдәстеріне мінездеме.

26. Жыныс-коллектордың потенциалы мен түрлері.

27. Коллектр белгісінің басты классификациясы

28. Табиғи резервуарлардағы температуралық шарттар және олардың көрсеткіштері.

29. Мұнай және газ үшін коллекторлар. Қатпарлы және платформалы аймақтардағы мұнай және газ кен орындарының жалпы сипаттамасы.

30. Шөгінді тау жыныстарының генезисі (шығуы) және заттық (минералды) құрлымы.

2 модуль.  Мұнай және газ геологиясының негіздері

31. Геология, мазмұны, мақсаттары, әдістері.

32. Күн жүйесінің құрлысы және жаралуы.

33. Жер туралы жалпы мәліметтер. Пішіні, көлемі, физикалық өрістері.

34. Жердің ішкі құрылысы.

35. Жер қыртысының құрлысы және құрамы.

36. Геологиялық процестер. Жалпы сипаттама.

37. Экзогендік процестер.

38. Эндогендік процестер.

39. Геохронология. Таужыныстарының жасын анықтау әдістері.

40. Таужыныстары. Шөгінді тау жыныстары.

41. Мұнай және газ - жанармай, пайдалы қазбалар.

42. Мұнай және газдың химиялвқ құрамы және физикалық қасиеттері.

43. Мұнай және газ үшін тұтқыштардың түрлері.

44. Мұнай және газ үшін қоймалардың түрлері.

45 Қабаттық шоғырлар тобының сипаттамасы.

46. Массивті және жан жагынан питологиялық шектелген шоғырлар топтарының сипаттамасы.

47. Мұнайдың жаралуының органикалық теориясының мәні.

48. Мұнай және газдың жаралуының неорганикалық болжамы.

49. Жер қыртысы бойынша көмірсутек (КС) таралуының жалпы заңдылықтары.

50. Тау жыныстарының абсолюттік және салыстырмалы жастарын анықтау әдістері, жастарын анықтаудың   практикалық қажеттілігі.

51. Табиғаттағы көміртегінің айналымы–тіршілік негізі.

52Мұнай газды кен орындарын іздеуде мұнай және газдардың физикалық қасиеттерін пайдалану

53.Коллектор параметрлерін талдау және суреттеу (кеуектілік және өтімділік)

54. Ұңғымалар қимасын стратиграфикалық бөлу және профилді қиманы жасау әдістері.

55.Жер қойнауындағы қысым және температураны болжау және анықтау әдістері.

56.Құрылымдық карталардық мазмұны оларды құрастыру әдістері.

57.Құрылымдық карталар көмегімен тұтқыштардың әртүрлі құрылыстарының графикалық бейнелеу.

58 Мұнай және газ жиналуының қалыптасуымен бұзылуындағы флюидтер көшуінің түрлері, бағыты және факторлары.

59. Мұнай және газ қорларын көлемді есептеу әдісі, мұнай және газдың алу көрсеткіштері (коэффицент)

60. Профилді қималар көмегімен әртүрлі шоғырлардың құрылысының графикалық бейнелеу

61. Әртүрлі кен орындарының құрлысы және газдылығын талдау.

СӨЖ берілген тапсырмалар

| Дәріс тақыры бының № | Тапсырмалар | Әдебиеттер | Тапсырма түрі | Тапсыру мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 модуль. Мұнайды өндірудің техникасы мен технологиясы |  |  |  |  |
| 3 | Глоссарий/шолу | 2-4 | 7-10 анықтама | 3 апта |
| 5-9 | Реферат дайындау және қорғау | 1-6 | Реферат 7-10 бет | 4 апта |
| 10-11 | Презентацияны дайындау және өткізу | 1-6 | 5-7 мин презентация | 5 апта |
| 12-14 | Реферат дайындау және қорғау | 1-6 | Реферат 7-10 бет | 7 апта |
|  | 1-ші Межелік бақылау |  | Жазбаша жұмыс | 7 апта |
| 2 модуль. Ұңғыманы пайдалану |  |  |  |  |
| 16-19 | Реферат жазу/баяндама | 1-4 | Реферат 10-12 бет | 9 апта |
| 20-22 | Зертханалық сабақтарды қорғау | 6-8 | Жазбаша жұмыс | 11 апта |
| 23-26 | Презентацияны дайындау және өткізу | 6-8 | 5-7 мин презентация | 13 апта |
| 26-29 | Реферат дайындау және қорғау | 9-12 | Реферат 7-10 бет | 15 апта |
|  | 2-ші Межелік бақылау | 1-6 | Жазбаша жұмыс | 15 апта |

5  «Жалпы және мұнай геологиясы»   пәнінен тест сұрақтары мен кейс билеттері

1-деңгей 5балл

- Геология туралы түсінік

- Жер қыртысының негізгі геосферасы туралы түсінік

- Минералдар туралы түсінік

- Тау жыныстары туралы түсінік

- Метаморфтық тау жыныстары туралы түсінік

- Шөгінді тау жыныстарының жаралу тегі

- Магмалық тау жыныстарының жаралу тегі

- Оргонегенді тау жыныстарының жаралу тегі

- Хемогенді тау жыныстарының жаралу тегі

- Аралас тау жыныстарының жаралу тегі

- Мұнайдың пайда болуы туралы түсінік

- Дислокация және оның түрлері

- Моноклинді қатпар

- Қатпарлар туралы түсінік

- Флексуралар

- Денудация процесі

- Аккумуляция процесі

- Бұзылу-тозу процесі

- Топырақ суының маңызы

- Қабатаралық суының ерекшелігі

- Грунт суының маңызы

- Қалқыма суының маңызы

- Горст және грабен дислокациялары

- Алғашқы миграция

- Екіншілік миграция

2-деңгей 5 балл

- Қатпарлы дислокация түрлері

- Антиклинді және синклинді қатпарлар

- Метаморфизмнің екінші факторы

- Метаморфизмнің алғашқы факторы

- Қабатаралық су мен грунт суының ерекшеліктері

- Топырақ суы мен қалқыма судың маңызы

- Миграция түрлері

- Желдің дефляция және корразия процесі

- Желдің эол аккумуляция процесі

- Физикалық бұзылу

- Химиялық тозу

- Метаморфизмнің геостатикалық қысымы

- Метаморфизмнің бағытталған қысымы

- Жер қыртысының геосфералары

- Жер мантиясы

- Жер қыртысының ядросы және мантиясы

- Жер қыртысының мантиясы

- Тау жыныстары туралы түсінік

- Минералдар туралы түсінік

- Каустобиолиттер

- Моноклинді қатпар және флексура

- Алғашқы және екіншілік миграция

- Қатпарлар және жарылысты дислокация түрлері

- Мұнай және газ миграциясы

- Мұнай және газ геологиясында маңызды миграция

3-деңгей 8 балл

- Қатпарлы және жарылысты дислокациялар

- Метаморфизм факторлары

- Миграция туралы түсінік

- Бұзылу-тозу процесі және түрлері

- Жер асты суының түрлері

- Кептелу және лықсу дислокациялары

- Метаморфизмге әсер ететін факторлар

- Бұзылу процесі және олардың түрлері

- Химиялық және физикалық бұзылу

- Денудация және аккумуляция процесі

- Желдің эол және корразия процесі

- Желдің  дефляция және аккумуляция процесі

- Магмалық және метаморфтық тау жыныстары

- Шөгінді және магмалық тау жыныстарының жаралу тегі

- Мұнайдың физикалық және химиялық құрамы

- Минералдар туралы түсінік

- Каустобиолиттер

- Моноклинді қатпар және флексура

- Алғашқы және екіншілік миграция

- Қатпарлар және жарылысты дислокация түрлері

- Мұнай және газ миграциясы

- Мұнай және газ геологиясында маңызды миграция

23. Топырақ суының маңызы

24. Қабатаралық суының ерекшелігі

25.Грунт суының маңызы

4-деңгей 10 балл

- Мұнай және газ коллекторлары, каустобиолиттер

- Мұнайдың физикалық және химиялық құрамы

- Жарылысты дислокациялар

- Метоморфизмнің факторлары

- Жер асты суының геологиялық әрекеті

- Желдің геологиялық процестері

- Тау жыныстарының пайда болуы

- Метаморфизмнің екінші факторы

- Метаморфизмнің алғашқы факторы

- Қабатаралық су мен грунт суының ерекшеліктері

- Топырақ суы мен қалқыма судың маңызы

- Миграция түрлері

- Желдің дефляция және корразия процесі

- Желдің эол аккумуляция процесі

- Физикалық бұзылу

- Химиялық тозу

- Метаморфизмнің геостатикалық қысымы

- Метаморфизмнің бағытталған қысымы

- Жер қыртысының геосфералары

- Жер мантиясы

- Тау жыныстарының жаралу тегі

- Метоморфизмнің жалпы сипаттамасы

- Геологиялық карталар және олардың түрлері

- Экзогендік геологиялық процесстер

- Мұнай және газ миграциясы

5-деңгей 12 балл

- Геологиялық процесстер

- Жер қабығының құрамы

- Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстары

- Тау жыныстарының жаралу тегі

- Метоморфизмнің жалпы сипаттамасы

- Геологиялық карталар және олардың түрлері

- Экзогендік геологиялық процесстер

- Мұнай және газ миграциясы

- Жердің сыртқы динамикалық процестері

- Жер сілкінісі туралы түсінік

- Желдің геологиялық әрекеті

- Өзен суының геологиялық әрекеті

- Экзогендік процесстер

- Эндогендік процесстер

- Мұздықтардың геологиялық әрекеті

- Теңіздердің геологиялық әрекеті

- Магмалық және метаморфтық тау жыныстары

- Шөгінді және магмалық тау жыныстарының жаралу тегі

- Мұнайдың физикалық және химиялық құрамы

- Минералдар туралы түсінік

- Топырақ суы мен қалқыма судың маңызы

- Миграция түрлері

- Желдің дефляция және корразия процесі

- Жел туралы түсінік

- Физикалық бұзылу химиялық тозу

Кейс әдісі - оқытушының кәсіби құзыреттілігінің өсуіне, оның икемділігіне, жасампаздық іс әрекетіне қол жеткізетін әдіс.

«Кейс әдісі»  - оқытушының креативті ойлауын дамытып, сабақтың мазмұнын  ерекше құруға шығармашылық  мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасайды.  Тұлға құзіреттілігін  дамыту-ұстаздың құзіретті тәсілдерді меңгертуі, білім беру  мазмұнын жетілдіру, оның оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу. Соған қарай  ұстаздардың  алдында тұрған міндет;  табысты  және әрекетке дайын қабілетті,  өзіндік білім алуға, қоғамдық өмірде  өзін-өзін жан-жақты таныту үшін өз білімін пайдалана алатындай жастарды тәрбиелеу.

Кейс-технология шын  және ойдан  шығарылған  жағдайларға  негізделген қысқа мерзімді  оқытуға  арналған интерактивтік технология.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 1

Геология- жердің заттық құрамын, оның ішкі құрылысын, жердің асты-үстінде болып жатқан процестерді және олардың тарихи дамуының заңдылығын зерттейтін табиғаттану ғылымының саласын геолия деп атайды. Демек,

1. Мұнай және газ геологиясы пәнінің мақсаты

2. Қазақстанның мұнай және газ өндірісі

3.Геология туралы түсінік.

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 2

Космостық зерттеу көмегімен алынған мәліметтер бойынша жер меридианасы 40008,548 км, ал экватор ұзындығы 40075,704 км, орташа радиусы 6371 км. Геофизикалық материалдар бойынша Жердің ішкі құрылысының біртекті емес екендігі анықталған. Жер тығыздығы әртүрлі бірнеше концентрлі қабықтардан (геосфералардан) тұрады. Қазіргі кезде бірнеше бөлу шекаралары айқындалған. Олардың ішінде ең негізгілеріне анықтама бер: 1. Жер қабығы 2. Мантия 3. Ядро.

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 3

Минералдар деп химиялық құрамы мен ішкі құрылысы бойынша біркелкі табиғи химиялық қосылыстарды немесе сомтума элементтерді айтады. Олар жер қыртысында әр түрлі геологиялық процестер нәтижесінде пайда болған өнімдер. Минералдың құрамын, құрылысын,қасиеттерін, пайда болуы мен практикалық мәнін зерттеумен минерология ғылымы айналысады. Анықтау керек: 1. Минерал қаттылығының Моос шкаласы 2. Минералдардың қасиеттері 3.Минералдардың түрлері және қолдану аймағы

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 4

Тау жыныстары- бір немесе бірнеше минералдан құралып, жер қабығында өзіне тән геологиялық денелер түзеді. Жаралу тегіне қарай тау жыныстары үш үлкен топқа жіктеледі демек, анықтау керек: 1. Магмалық тау жыныстары  2. Шөгінді тау жыныстары 3. Метаморфтық тау жыныстары

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 5

Геологиялық Карта — жер қыртысының геологиялық құрылысын белгілі бір масштабта графикалық бейнелеу. Геологиялық Карта геологиялық түсіру, геологиялық зерттеулер нәтижесінде жиылған материалдарды қорыту арқылы жасалады. Жер қыртысының құрылысы мен дамуы, ондағы кен байлықтарының таралу заңдылықтары туралы тұжырым жасауға, іздеу мен барлау, құрылыс, сумен қамтамасыз ету жұмыстарын жобалауға мүмкіндік береді. Демек, 1. Инженерлік геология картасы  2.Кен байлықтар картасы  3. Литологиялық карта

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 6

Геологиялық Картада тау жыныстарының құрамы мен жаралу тегі, олардың орналасу жағдайы, бір-бірімен жапсарласу сипаты, белгілі түстер, арнаулы ұсақ сызықшалар, әріптер, цифрлар арқылы көрсетіледі. Түрлі түстер жыныстардың геологиялық жасын, ал сызықшалар литологиялық құрамын көрсетеді. Барлық шартты белгілер мен олардың түсінігі картаның жиегінде белгілі бір тәртіппен жазылады. Анықтау керек, 1. Антропоген (төрттік) шөгінділерінің геологиялық Картасы  2. Литологиялық карта 3.Палеогеографиялық карта

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 7

Жер қыртысының көтерілуі төмендеуі майысуы,  жарылуы сияқты қозғалыстарды және ондағы тектоникалық құрылымдарды және олардың орналасу, даму заңдылықтарын зерттейтін бөлімді тектоникалық қозғалыстар деп атаймыз.

- Атиклинді және синклинді қатпарлар 2. Дислокация 3. Қатпарлы дислокациялар және жарылысты дислокациялар.

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 8

Ежелгі гректер жел құдіретін Эол деп атаған, сондықтан желдің геологиялық жұмысын эол әсері дейді. Ол ысқырған ауа толқынының тау жыныстарына  көрсеткен күш-қимылына байланысты. Содан жыныстар бұзылады, үгіледі, құз беттері мүжіліп, тегістеліп, қашаланады. Пайда болған үгінді желмен көтеріліп, бір жерден келесі жерге ауып көшеді де жел басыла келе жер бетіне үйіледі. Демек, анықтау керек:  1. Желдің геологиялық әрекетіне жататындар 2.Дефляция мен корразияның айырмашылығы 3.Эол аккумуляцияның ерекшелігі

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 9

Мұнай мен газдың тау жыныс қабатындағы орын ауыстыруы мен қозғалыстарының әртүрлі түрлерін миграция деп атайды. Білу керек: 1.Миграция туралы түсінік 2. Миграция түрлері 3. Миграция туралы мағлұматтың мұнай және газдылы перспектитілігін болжауда  беретін пайдасы

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 10

Жер тарихындағы барлық өзгерістер екі түрлі күш әсерінен туған. Ішкі күштер жинағын эндогендік деп атайды. Өткен геологиялық дәуірлерде де қазіргі заманда да Жер бедерін зор өзгерістерге ұшыратушы күштер оның қойнауында жатыр. Оларды Жердің ішкі динамикалық немесе қысқаша эндогендік процестері деп атаймыз. Демек, 1. Магматизм 2. Жер сілкіну 3. Метоморфизм

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 11

Мұнай  мен  газдың  пайда  болуы  проблемасы  өте  күрделі.  Мұнай  мен  газ  пайда  болу   проблемасын  шешуде  екі   бағытта  белгіленеді. Органикалық  және  бейорганикалық  пайда  болу  схемасы  бар. Анықта: 1.  Мұнай мен газдың таралу заңдылығының маңызы 2. Мұнай органикалық жолмен қалай пайда болды 3. Мұнай бейорганикалық жолмен қалай пайда болды.

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 12

Каустобиолиттер.Мұнай және газ.  Мұнай және газ коллекторлары және табиғи резервуарлары. Коллекторлардың литологиялық құрамы, құрылымы және қуысты кеңістіктің генезисі бойынша жіктемесі. Флюидтірек таужыныстар (жапқыш), олардың литологиялық құрамы және мұнай-газ жинақталу кезінде атқаратын қызметі. Табиғи резервуарлардың жіктемесі.

Жанғыш пайдалы қазбаларды каустобиолиттер д.а. (каустобиолиттер) терминіні (kausto-жанғыш,  bios-өмір, litos-тас). Демек, 1. Мұнайдың химиялық құрамы және физикалық қасиеттері 2. Мұнайдың жіктемесі 3.  Табиғи резервуарлар және олардың жіктемесі

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 13

Экзогендік процестердің  арқасында жер қыртысының топырақ қабаты және әр түрлі пайдалы қазбалар құралады. Пайдалы қазбалардың дүниежүзілік мөлшерінің 60%-і экзогендік  процестерге байланысты түзілген кен орындарынан өндіріледі. Оларды Жердің сыртқы динамикалық немесе қысқаша экзогендік процестері деп атаймыз. Экзогендік процестер үш құрамдас бөліктен тұрады. Демек, анықта: 1. Бұзылу-тозу  2. Денудация (ашылу).  3. Аккумуляция (шөгінді). дегенді қалай түсіндіресің?

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 14

Жер асты суының қарқынды әрекеті ең алдымен оның орасан зор массасына байланысты. Жер асты суының массасы 5*1017 т шамасына жетеді. Бұл әлем мұхитының жалпы массасынан сәл-ақ аз. Шын мәнінде жер қыртысының қуыстары мен жарықшақтарында зор «жерасты мұхиты» бар деседе болады. Жерасты суы адам өмірінде үлкен рөл атқарып, көбінесе елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Демек, 1. Жер асты суларының ерекшелігі  2. Жер асты суларының түрлері  3. Жер асты суының геологиялық әрекеті

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 15

Мұнай тектес табиғи жанар газдар жер қойнауындағы өз алдына жеке-жеке таза газ кендерін, болмаса мұнай ішінде еріп, тұтас мұнай-газ горизонттарын құрастырып немесе тікелей мұнай бетінде шоғырланып орналасады. Мұнай кеніштерін игеру, өндіру процесінде мұнаймен араласып, сыртқа шығатын газды—ілеспе газ деп атайды. Анықтама бер: 1. Жанар газдардың құрамы 2. Құрғақ газ. 3.Майлы газ 4. Табиғи газдың гидраты

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 16

Метоморфизм- таужыныстардың жер қыртысында физикалық-химиялық жағдайлардың өзгеруіне әкелетін эндогендік процесстер ықпалынан түрленуі. Метоморфизм –күрделі химиялық құбылыс, ол температураның, қысым және химиялық белсенді заттың комплексті ықпалына байланысты. Олар метаморфизм факторлары деп аталады. Демек, метоморфизмнің факторларына анықтама бер: 1. Температура  2. Қысым  3. Химиялық белсенді заттар

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 17

Мұнай және газ қабаттары, тау жыныстарының коллекторлық және фильтрациялық қасиеттері (кеуектілігі, өткізгіштігі, электр өткізгіштігі), қабат сулары мен газдарының физикалық қасиеттері, шекті көмірсутекті жүйелердің фазалық жағдайына қатысты алынған соңғы мәліметтер тәжірибеде ойдағыдай қолданылуда.  Анықта: 1.Коллекторлы тау жыныстары туралы түсінік  2.  Коллекторлы тау жыныстарының түрлері 3.Тау жыныстарының фильтрациялық және коллекторлық қасиеттері

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 18

Шөгінді тау жыныстары арасындағы мұнай, газ және су орналасатын қуыстарды жыныс  кеуектілігі  деп  атайды.  Кеуектілік  ұсақ,  ірі,  өте  ірі  қуыс  түрлерінде кездеседі. Кеуекті ортаның қасиеттері ең алдымен қуыс каналдарының көлемімен байланысты. Жақсы коллекторлар үшін кеуектілік коэффициенті  15-25% аралығында болады. Анықта: 1. Мұнай қабаттарының кеуекті каналдары 2. Кеуектілік коэффициенті 3. Тиімді кеуектілік

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 19

Қысымның кемуінен тау жынысының өзінен сұйық пен газды өткізу қабілетін оның өткізгіштігі деп атайды. Өткізгіштік – тау жыныстарының коллекторлық сипаттамаларының негізгі көрсеткіштерінің бірі. Өткізгіштік жыныс ішіндегі сұйықтың көлемін сипаттамайды, ол тек сұйық пен газдың кеуектік саңылауды бойлап жылжу қабілетін көрсетеді. Тау жыныстарын сипаттау және бағалау кезінде түрлі екі ұғым - өткізгіштік пен кеуектілікті шатастырса, оларды бірдей қылып шартты түрде теңестіреді. Демек, 1. Абсолютті өткізгіштік 2.Тиімді өткізгіштілік  3. Тау жыныстарының су өтізгіштігін түсіндір.

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

Ф.7.11-13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет «Механика және мұнай-газ ісі»

Кафедра «Мұнай-газ ісі»

Пән «Жалпы және мұнай геологиясы»

Кейс № 20

Тау жыныстарының меншікті бет ауданы (Sменш.) дегеніміз-үлгінің өлшемі бірлік көлеміне келетін бөлшектердің ашық бетінің қосындысына тең шама немесе  жыныс көлемінің бірлігіндегі оның барлық түйіршіктерінің суммалық беті. Демек, анықтама беріңіз: 1. Серпімділік және тау жыныстарының жылулық қасиеттері 2.Меншікті (массалық) жылусыйымдылық  3.Температура өткізгіштік коэффициенті

Лектор                                             Төребекова А.М.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді. №7 хаттама,  27.02.2018ж.

6. Білім алушылардың оқу жетістіктерін  бағалау жүйесі

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критерияларын |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, - пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс шешім қабылдауы, - пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | жақсы жақсы жақсы жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; - теориялық білмді дұрыс қолдану; - қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару және зертханалық жұмыстарды орындау барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; - жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі; |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару және зертханалық жұмыстарды орындау барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; - оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; - практикалық есептерді және зертханалық жұмыстарды орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 | қанағаттанарлық | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау және зертханалық жұмыстарды орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда және зертханалық жұмысты орындау барысында жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д- | 1,0 | 50-54 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; - барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өз бетінше орындау барысында және зертханалық жұмысты орындауда туындайтын қиындықтардың болуы; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; - оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; - барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| FХ | 0,5 | 25-49 | қанағаттанарлықсыз | Студент көрсетті: - бағдарлама материалын білмеуі, - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы |
| F | 0 | 0-24 |  | Студент көрсетті: - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; |

Глоссарий

Аккумуляция –: шөгінді қабаттың жиналуы.

Б

Беттік керілу -: сұйықтардың өзінің бетін ұлғайтуға кедергі күші

Г

Гипергенез –: жер қыртысының жоғарғы бөліктерін құрайтын минералдық заттардың физикалық – химиялық әрекеттердің нәтижесінде өзгеруі

Д

Денудация -: Тау жыныстарының теренгі қыртыстардан жер бетіне шыққан кезде физикалық, химиялық құрамы өзгеріп, ( әр түрлі факторлардың әсерінен) бұзылып, шашылып, көшіп, қайта шөгуінің әсерінен пайда болатын өзгерістердің жинағы.

Диагенез –: борпылдақ шөгінді қабаттардан цементтелген шөгінді таужыныстарына айналу процесі.

К

Каустобиолиттер Жанғыш пайдалы қазбаларды: - әдетте деп атайды.

Кеуектілік -: тау жыныстарындағы барша кеуектер мен қуыстардың мөлшері.

М

Минерал –: табиғи жағдайда әр түрлі физика, химиялық әрекеттердің нәтижесінде пайда болаған, физикалық қассиеттері мен мен химиялық құрамы тұрақты қосындылар.

Мұнай -: қара қоңыр түсті максималды сұйықтық, күрделі қосылысты көрсететін, ең басты көмірсутектер қосылысы және жоғарғы молекулярды оттекті, күкіртті, азотты қосылыстардың жиынтығы.

Мұнай тұтқырлығы -: қозғалыс кезінде сұйықтардың, соның ішінде мұнайдың бөлшектерінің орын ауыстыруына кедергі көрсету қассиеті

М

Мұнайдың сығымдылығы –: 0,1 мПа - ға өзгеру жағдайында мұнайдың көлемінің салыстырмалы өзгеруі.

Т

Тау жыныстары –: Табиғи жағдайда әр түрлі геологиялық процестер нәтижесінде жер қойнауында немесе жер бетінде құралған минералдың агрегаттық тұрақты ассоцациясының бірігуі.

Э

Экзогендік процестер жер бетінде ( атмосферада, гидросферада және биосфера): сыртқы күштердің әсерінен болатын процестер

Эндогендік процестер -: жер қойнауының ішкі қүштерінің әсерінен сыртқы өзгерістердің пайдада болуына әсер ететін процестер

Қ

Қабат құрамының көлемдік коэффициенті -: ##### қабатта тұрған мұнайдың алып жатқан ауданының қалыпты жағдайдағы қабат бетіндегі мұнай көлеміне қатынасы.

Қабат құрамының көлемдік коэффициенті -: ##### қабатта тұрған мұнайдың алып жатқан ауданының қалыпты жағдайдағы қабат бетіндегі мұнай көлеміне қатынасы.

Ү

Үгілу -: Жер қыртысын құрайдытын алғашқы заттардың (магмалық, метаморфтық және шөгінді жыныстардың) жер бетінде жүріп жататын әртүрлі әрекеттердің нәтижесінде (ыстық ауамен суық ауаның кенет алмасуы, жауын – шашын, су мен жел, ауадағы оттегі мен көмір қышқыл газының және әртүрлі қышқылдардың химялық әсері, күн радияциясы, тірі организмдер мен өсімдіктер әлемі) байқататын өзгерістер жиынтығы.

7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

1.Бәкіров С.Б. Геология негіздері. Алматы, «Санат», 1995

2.Нурсултанов Ғ.М. Мұнай және газды өндіріп, өңдеу Алматы, «Өлке», 2000

3.Аманниязов Қ.Н.,Ахметов А.С., Кожахмет К.А. Қазақстанның мұнай және газ кенорындары. Алматы 2004

4.Пермяков И.Г., Щерик Е.А., Общая, нефтяная и нефтепромысловая геология, М.: Недра 1964

5.Иванова М.Ф. «Общая геология», М.: Высшая школа, 1974

6.Павлинов  В.Н.Пособия к лабораторным занятиям по общей геологии, М.: Недра,1974

7.Габриэлянц Г.А. Геология, поиски и разведки нефтяных и газовых месторождений. М.: Недра 2000

8.Еременко М.А. Геология нефти и газа, М.: Недра, 1982

9.Бакиров А.А. Геология нефти и газа М.:1980,1990

Қосымша әдебиеттер

10.Әбішев Б.М. Геотектоника. Алматы, 2004

11.Мильничук В.С., Арабаджи М.С. «Общая геология». – М.: Недра, 1979

12.Қазақстан мұнайының 100 жылдығына арналған энциклопедия Алматы, 1999

13.Бакиров А.А. и др Геология и геохимия нефти и газа М.: Недра 1980

14.Рябухин Г.Е. и др. Нефтегазоносные провинции и области СССР. М.: Недра 1969

15Бакиров А.А. и др. Нефтегазоносные провинции и области СССР, М.: 1979

Айгүл Мәдіқызы Төребекова

Айкенова Салтанат Жеткергеновна

«ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МҰНАЙ ГЕОЛОГИЯСЫ»

пәнін оқу

бойынша әдістемелік нұсқаулар

5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығы үшін

_____.______2019 ж.   баспаға ұсынылды

Қағаз форматы XxY  1/16

Баспа қағазы. Офсеттік баспа. Көлемі   2 б.т.

Таралымы _________дана. № ________тапсырыс

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспахана орталығы,  Шымкент қаласы,

Тауке хан даңғылы, 5