Ф.7.03-03

Кожабекова Г.А.,Коштаева Г.Е.

Конспект лекции по дисциплине

« Проектирование предприятий по производству молочной продукции»

Шымкент, 2019

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЕЗОВА

Кожабекова Г.А.,Коштаева Г.Е.

Конспект лекции по дисциплине

« Проектирование предприятий по производству молочной продукции»

для студентов специальности 5В072700-Технология продовольственных продуктов

Шымкент, 2019

УДК_____________

ББК_____________

Кожабекова Г.А., Коштаева Г.Е.

« Проектирование предприятий по производству молочной продукции»- Конспект лекции

Шымкент,ЮЖНО КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЕЗОВА,2019.     с

В конспекте лекции изложены общие сведения о составе молока и молочных продуктов.Приведены основы технологии и оборудование производства: молока и молочных продуктов.

Конспект лекции предназначено для студентовспециальности 5В072700-Технология продовольственных продуктов

Рецензенты: Хамитова Б.М. к.т.н..,доцент ЮКГУ им.М.Ауэзова.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры Ти БПП

(протокол № __ от «___» _______ 201___ г.)

и комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению высшей школы  Т и ПИ

(протокол № ___от «__» ____201__  г. )

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ЮКГУ им.М.Ауезова(протокол№   от«___ »_______2019г.

©Южно-Казахстанскиигосударственный университет им.М.Ауэзова.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| ## Лекция 1,2 Предмет и содержание курса. Роль и задачи проектирования. Понятие о проектировании промышленных предприятий. | 8 |
| Лекция 3,4. Внедрение научно- технических разработок в проекты строящихся и реконструируемых предприятий. | 11 |
| Лекция 5,6. Стадии и этапы проектирования. Предпроектные и проектные работы | 15 |
| Лекция 7,8. Виды проектов. Цель проектирование. Пути наращивания мощности. | 20 |
| Лекция 9,10. Основные типы предприятий молочной промышленности. | 26 |
| Лекция 11,12. Заводы и цехи молочной промышленности. | 29 |
| Лекция 13,14 Размещение предприятий молочной промышленности | 31 |
| Лекция 15,16. Формы организации производства. | 34 |
| Лекция17,18. Типовое проектирование | 36 |
| Лекция 19,20. Проектирование технологической части. | 41 |
| Лекция 21,22. Построение графика технологических процессов. | 45 |
| Лекция 23,24. Общестроительные проектирование предприятий молочной промышленности. | 54 |
| Лекция 25,26. Архитектурно-строительное проектирование. | 55 |
| Лекция 27,28. Генеральный план. | 67 |
| Лекция29, 30. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ. | 73 |
| Система оценки результатов учебных достижений обучающихся | 78 |

.

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина « Проектирование предприятий по производству молочной продукции» относится к циклу профилирующих дисциплин и предназначена для студентов специальности 5В072700 «Технология продовольственных продуктов», обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста.

Курс « Проектирование предприятий по производству молочной продукции» предназначен для  студентов специальности 5В072700 – Технология продовольственных продуктов способствует развитию у студентов познавательных интересов, самостоятельности, творческих способностей, повышению самообразования, формированию профессионального мышления.

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и логикой основных этапов профессиональной и практической подготовки. В результате изучения дисциплины студент познает:

- роль и задачи общественного питания в современных условиях;

-технологические процессы обработки сырья, приготовления широкого ассортимента полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий с применением традиционных и прогрессивных методов индустриальной технологии;

-эстетические требования к оформлению и отпуску готовой продукции;

-требования стандартов, технических условий и технологических инструкций к качеству используемого сырья, полуфабрикатов, готовых кулинарных изделий;

-изменения основных свойств пищевых продуктов, происходящих в процессе технологической обработки, их влияние на усвояемость и качества готовых блюд и кулинарных изделий;

-методы рационального исследования и внедрения безотходной ресурсосберегающей технологии;

-условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов и готовых изделий;

-особенности приготовления и ассортимент блюд и кулинарных изделий для питания различных групп населения, их практической занятости, лечебного и лечебно-профилактического питания.

В результате системного изучения дисциплин цикла «Продовольственное сырье растительного и животного происхождения и пищевые ингредиенты» студенты решают следующие поставленные задачи: определяют качество поступающего сырья, полуфабрикатов традиционных и высокой степени готовности; учатся приготовлять полуфабрикаты, блюда, кулинарные и кондитерские изделия широкого ассортимента и высокого качества с соблюдением условий технологического процесса приготовления и отпуска; соблюдаются нормы закладки сырья и отходов; рационально использовать сырье, оборудование, инвентарь; оценивать качество готовой продукции, пользоваться нормативно-технической документацией, производить расчеты количества порций, изготавливать из заданного количества сырья и продуктов, необходимого для приготовления блюд и кулинарных изделий и напитков, составлять технологические карты, алгоритмы приготовления блюд.

Лекция 1,2 .      Введение.

1. Предмет и содержание курса.

2. Роль и задачи проектирования.

3. Понятие о проектировании промышленных предприятий.

Под проектированием понимаетсяразработка комплексной технической документации (проекта), содержащей технико-экономические 
обоснования, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные за- 
писки и другие материалы, необходимые для строительства или ре- 
конструкции зданий и сооружений или их комплексов.

Зданиями называют сооружения, имеющие помещения (внутрен- 
ние пространства), предназначенные для определенной деятельности 
людей. Сооружения, не имеющие таких помещений, называют инже- 
нерными сооружениями.

Здания делятся на две основные группы: гражданские (жилые и 
общественные) и промышленные. Промышленные здания предназна- 
чаются для осуществления в них определенных технологических про- 
цессов по изготовлению продукции и удобного обслуживания основ- 
ных производственных процессов.

Каждое здание и сооружение, построенное для определенной цели 
должно удовлетворять эксплуатационным, экономическим, инженер- 
но-техническим и архитектурным требованиям.

Эксплуатационные требования предусматривают специальные объ- 
емно-планировочные и конструктивные решения при использовании 
необходимого санитарно-технического и инженерного оборудования.

Экономические требования предусматривают определенные нор- 
мативные объемно-планировочные, технические и стоимостные по- 
казатели, обеспечивающие минимальные затраты на строительство и 
эксплуатацию здания.

Инженерно-технические требования предусматривают необходи- 
мую прочность и устойчивость здания в целом и отдельных его эле- 
ментов, а архитектурные - соответствие внешнего облика и интерье- 
ров, при меняемых материалов и отделки здания назначению и

единому архитектурному ансамблю прилегающих зданий и населен- 
ного пункта в целом.

При разработке проектов и смет для промышленного предприятия 
рекомендовано два направления:

1. Для объектов, строительство которых осуществляется по типо- 
вым и повторно используемым проектам, а также по технически не- 
сложным объектам, проводится одностадийное проектирование.

2. Проектирование в две стадии - технический проект и рабочие 
чертежи - допускается для крупных и сложных промышпенных ком- 
плексов, а также в случае применения новых технологических процес- 
сов и сложных архитектурно-строительных решений,

В проектах должны быть предусмотрены:

• новейшее высокопроизводительное оборудование, аппараты, ус- 
тановки и агрегаты; ."

прогрессивные технологические процессы;

комплексная механизация и автоматизация основного про из-

водства и вспомогательных операций;

научная организация труда;

специализация, комбинирование и кооперирование;

рациональная схема транспортных потоков и комплексная меха- 
низация погрузочно-разгрузочных работ;

• оптимальные проектные решения, выбранные на основе вариан- 
тных разработок;

• комплексное использование углеводно-минерального сырья и 
всех составных частей молока на пищевые цели;

• эффективные средства защиты окружающей среды от техноген- 
ного воздействия.

При проектировании особое внимание уделяется производственно- 
му зданию, в котором протекают производственные процессы выпуска 
продукции запланированного ассортимента. Часть производственного 
здания, в котором совершаются одна или несколько операций произ- 
водственного процесса, функционально неотделимых друг от друга, на- 
зывается цехом. В состав молочного предприятия входят:

1. Производственные здания, в которых размещаются цеха и учас- 
тки по изготовлению продукции согласно ассортиментной программе 
данного предприятия.

2. Подсобно-производственные здания, предназначенные для об- 
служивания основного производства (ремонтно-механические, сле- 
сарные, столярные мастерские, вентиляционные камеры, отделения 
мойки и т. д.).

3. Складские здания для хранения тары, при пасов, материалов, 
полуфабрикатов, инвентаря и оборудования.

4. Здания транспортного хозяйства для обслуживания средств 
транспорта (гаражи, авторемонтные мастерские и др.).

5. Энергетические здания для раэмещения производсгв по выработке 
электроэнергии, пара, сжатого воздуха, холода (котельные, компрессор- 
ные, трансформаторные, газораспределительные подстанции и т. п.).

6. Административно-бытовые здания (вспомогательные) для раз- . 
мещения заводоуправления, столовых, красных уголков, бытовых по- 
мещений, медпункта или здравпункта и т. п.).

Проект на строительство промышленного предприятия представляет 
собой комплексный документ, состоящий из текстовых (пояснительная 
записка, технико-экономические расчеты, обоснования) и графических 
(чертежи, схемы), из заказных спецификаций на материалы, изделия, 
оборудование, трубы и арматуру, а также сметно-финансовых документов.

Проект молочного предприятия включает разработку задания на 
проектирование, предварительные технико-экономические расчеты, 
специальные части: технологическую, архитектурно-строительную, 
генплан и транспорт, отопление и вентиляцию, водопровод и канализа- 
цию, горячее водоснабжение, теплоснабжение, холодоснабжение, 
энергоснабжение, КИП (контрольно-измерительные приборы) и авто- 
матику, связь и сигнализацию, сметы и экономические расчеты.

Таким образом, проектирование предприятий является предметом 
совместной творческой деятельности коллектива, включающего боль- 
шое количество специалистов разных профессий: технологов, механи- 
КОВ,строителей, КОНСТРУКТОРОВ,сантеХНИКОВ,энергетиков,

Транспортников, врачей, социологов, дизайнеров и других, каждый из которых решает определенные задачи.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 3,4

Внедрение научно- технических разработок в проекты строящихся и реконструируемых предприятий.

1.Основная цель строительства.

2.Экологические проблемы молочной промышленности.

3.Объемное проектирование.

4.Плоскостное проектирование.

5.Автономно-модульное проектирование. Автоматизированное  проектирование

Основная цель строительства новых и реконструкции действую- 
щих предприятий молочной промышленности состоит в расширении 
производства молочных продуктов для удовлетворения растущих пот- 
ребностей населения.

Перед агропромышленным комплексом (АПК) рф в настоящее 
время поставлены глобальные задачи:

1.Достичь устойчивого роста сельскохозяйственного производства. 2.Обеспечить страну сельскохозяйственным сырьем высокого ка- 
чества.

3.Обеспечить население России функциональными продуктами 
здорового питания в соответствии с реализацией Приоритетных На- 
циональных проектов рф.

Решения этих вопросов можно добиться повышением эффектив- 
ности капитальных вложений при строительстве новых, реконструк- 
ции, расширении и техническом перевооружении действующих пред- 
приятий на основе использования новых технологий и развития 
сырьевой базы, использования современного оборудования. Повыше- 
ние экономической эффективности капитальных вложений в молоч- 
ную промышленность может быть достигнуто следующими путями:

• развитием производств, обеспечивающих комплексную перера- 
, ботку молока с мак6'имальным использованием всех его составных 
частей как на пищевые цели, так и на производство продукции для 
нужд животноводства;

• преимущественным развитием производства цельномолочных и 
сухих молочных продуктов, сыров и продуктов детского питания;

• улучшением выбора географических пунктов размещения пред- 
приятий, созданием стабильных крупных сырьевых зон и повышени- 
ем уровня концентрации производства, а также более быстрым освое- 
нием новых производственных мощностей;

• развитием уровня комбинирования и производственного коопе- 
рирования;

• наращиванием производственных мощностей, прежде всего за 
счет расширения, реконструкции и технического перевооружения 
действующих предприятий.

Переход Казахстана к рыночной экономике привел к кризису в молочной 
промышленности. Снижение поголовья скота вызвало уменьшение объ- 
емов производства молочных продуктов. Пик снижения приходится на 
1998 г. Начиная с 2000 г., в молочном производстве РК, наметил поло- 
жительная тенденция стабилизации и увеличения объемов производства 
цельномолочной, молочно-консервной продукции и сыров. Предпри- 
ятия ориентируют свое производство на освоение несложных технологий 
молочных продуктов с низкими капитальными затратами, поиски до- 
полнительных ресурсов сырья немолочного происхождения, создание 
конкурентоспособной качественной упаковки молочной продукции.

Опыт развития молочной промышленности позволяет определить 
основные факторы, определяющие оптимальный ассортимент молоч- ных продуктов. К ним могут быть отнесены региональные особенности 
страны или ее отдельных зон; национальные традиции; требование 
адекватного и оптимального питания различных категорий населения; 
экономические предпосылки производства молочных продуктов. Работы по совершенствованию технологий традиционных и созда- 
нию новых технологий цельномолочных продуктов позволили разра- 
ботать и реализовать их ассортимент, который можно условно разде- 
лить на следующие группы:

• продукты из обезжиренного молока, пахты, сыворотки для дие- 
тического питания с улучшенными вкусовыми свойствами;

• модифицированные продукты с заменой отдельных компонен- 
тов молока на растительные (сырные, сливочные пасты, сметанные 
продукты и др.);

• продукты, обладающие защитными факторами (кисломолочные 
напитки, продукты, обогащенные витаминами, в частности бета-ка- 
ротином, поливитаминными премиксами и биологически активными 
добавками);

• продукты для вегетарианцев (соевое молоко, соевые пасты, со- 
евые сквашенные напитки);

• продукты с новыми потребительскими свойствами (сырные пас- 
ты на основе творога, десерты на основе сметаны и сливок), сливки 
взбитые, соусы на сметане и сыворотке, сыворотка для окрошки, мо- 
локо шоколадное, взбитые и замороженные десерты;

• продукты для диабетического питания (сладкие за счет исполь- 
зования безкалорийных подсластителей), напитки, десерты, пасты;

• молочные продукты геродиетического назначения.

В ближайшие десятилетия намечается увеличение объемов произ- 
водства сгущенных молочных консервов и сухих молочных продуктов 
за счет расширения ассортимента всех видов консервной продукции 
путем внедрения современных технологий и использования новых со- 
четаний основных нутриентов молока, добавления в продукты вкусо- 
вых наполнителей, витаминов, биологически активных и пищевых 
добавок (БАД и ПД) и ферментов.

В рамках совершенствования технологии сгущенных консервов с 
сахаром перспективным является направление по созданию безлак- 
тозных и низколактозных продуктов.

Возобновились научные и практические связи с животноводческими 
хозяйствами по созданию отечественных заменителей цельного молока 
(ЗЦМ) и других кормовых добавок для сельскохозяйственных животных 
взамен дорогостоящих импортных. Наметилась тенденция развития про-

изводства ЗЦМ и ЗОМ (заменителей обезжиренного молока) с заменой 
до 50% молочного белка растительными компонентами. Перспективны- 
ми являются сухие и жидкие ЗЦМ, в состав которых входят биотранс- 
формированный жмых рапса, мука нута в сочетании с молочной сыво- 
роткой, а также низкожирные заменители на основе регенерированного 
молока, пахты, деминерализованной сыворотки, соевого шрота и пр.

Для молочной промышленности в ХХI веке экологические про- 
блемы приобретают особую актуальность в связи с истощением ресур- 
сов и необходимостью сохранения окружающей среды. Требует сроч- 
ного решения создание отраслевой системы контроля основных 
экологических показателей: водопотребяения, водоотведения, загряз- 
ненности сточных вод и ДР., а также разработка методологии «Оценки 
экологической безопасности ПРОИЗВОДСТВ».

Анализ ситуации, .. сложившеЙся в молочной отрасли, показывает, 
что наиболее актуальными являются научные исследования, направ- 
ленные на комплексное безотходное использование молочного сырья, 
разработку новых технологических производств широкой гаммы поли- 
компонентных продуктов различного функционального назначения на 
молочной основе, модернизацию и создание нового технологического 
оборудования, решение проблем энерго-, ресурсосбережения, эколо- 
гизации молочных производств.

Основным методом проектирования является графический. При 
графическом методе проектная документация разрабатывается разде- 
льно по каждой части проекта, объем документации значителен, а из- 
за разобщенности частей проектной документации наглядность ее ог- 
раничена, что отрицательно сказывается на качестве проектов.

Повысить качество и экономическую эффективность проектных 
решений можно с помощью прогрессивных методов проектирования - 
макетно-модельного (объемного), темплетного (плоскостного), авто- 
номно-модульного и автоматизированного, объемного или плоскост- 
ного моделирования.

При объемном проектировании из унифицированных моделей и мо- 
дельных элементов создается макет цеха или предприятия. С макета 
осуществляется графическое оформление сокращенной по объему до- 
кументации, необходимой для производства строительно-монтажных 
работ индустриальными методами, а также для заказа комплексного оборудования, трубопроводов, деталей и других изделий.

При плоскостном проектировании применяют темплеты (апплика- 
ции) и супизы (сухие переводные изображения), которые воспроизво- 
дят часто повторяющиеся графические изображения (разбивочные ()СИ, архитектурные элементы и детали) и тексты (надписи, примеча- 
иия). Применение этих средств при достаточно широкой номенклату- 
ре элементов позволяет значительно сократить затраты на выполне- 
пис графических работ.

Автономно-модульное проектирование основано на разработке неболь- 
ших блок-секций и на их сочетании при компоновке предприятия. Автоматизированное проектирование (АП) - это такой способ про- 
сктирования, при котором все проектные операции и процедуры или 
их часть осуществляются путем взаимодействия человека и компью- 
терных технологий.

Предметное содержание АП определяет основные его цели. Первая цель - улучшить качество проектирования. Эта цель до- 
стигается за счет повышения точности расчетов, использования но- 
вых методов решения (оптимизации, моделирования, оценки и выбо- 
ра лучших проектов), снижения роли субъективных факторов, 
130ЗМОЖНОСТИ формирования, с использованием компьютерной тех- 
ники, большого количества проектных вариантов, улучшения качест- 
ва проекта и его эксплуатационных свойств, снижения себестоимости 
проекта (снижение трудоемкости проектных операций, норм расхода 
сырья и материалов), унификации проектных решений, улучшения 
качества технической документации и др.

Вторая цель заключается в повышении производительности труда.

Ее достижение обеспечивается благодаря типизации и унификации 
проектных решений, автоматизации чертежно-графических работ, 
творческому началу в работе, сокращению сроков проектирования, 
изменению социально-психологических факторов (повышение ква- 
лификации, возрастание интереса к выполняемой работе, освобожде- 
ние от однообразных операций и др.).

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 5,6.

Стадии и этапы проектирования. Предпроектные и проектные работы

1.Общая схема процесса проектирования молочной промышленности. 2.Техноко-экономическое обоснование.

3.Задание на проектировани

Процессы проектирования начинаются с составления исходного 
описания объекта - задания на проектирование и заканчиваются по- 
лучением и предоставлением в требуемой форме его конечного описа- 
ния - конечного результата проектирования. Процесс проектирова- 
ния по своей сущности является теоретико-множесгвенным. В начале 
проектирования объект в целом и каждая его часть существует в виде 
неограниченного множества возможных вариантов, которые затем заменяются конечным множеством допустимых вариантов. Последнее 
постепенно уменьшается до единственного рационального (опти- 
мального) варианта объекта проектирования.

Проектирование предприятий молочной промышленности может 
осуществляться в одну или две стадии.

Проектирование предприятий, зданий и сооружений, строительство 
которых предусматривается по типовым и повторно применяемым про- 
ектам, а также для технически несложных объектов, осуществляется в 
одну стадию - технорабочий проект со сводным сметным расчетом.

При проектировании в две стадии на первой стадии разрабатыва- 
. ется проект со сводным расчетом стоимости. Материалы первой ста- 
дии (проект) передаются на экспертизу и утверждение. Только после 
утверждения выполняется вторая стадия - технический проект.

Общая схема организации разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения проектно-сметной документации на строительство пред- 
приятия. приведсна на рис. 1.

Любой проект предприятия включает выполнение предпроектных 
работ: техника-экономическое обоснование, задание на проектирова- 
нис, технические изыскания.

Предпроектные работы выполняются заинтересованной в строи- 
тел ьстве или реконструкции организацией с участием проектной ор- 
ганизации за счет дополнительных средств финансирования.

Решение о стадийности проектирования предприятий, зданий, со- 
оружений принимает инстанция, утверждающая техника-экономи- 
ческое обоснование. Общая схема проектирования молочного предприятия
 включает целый ряд этапов (рис. 2).

2. Технико-экономическое обоснование. Каждое намечаемое к строи- 
тельству, реконструкции или техническому перевооружению, а следо- 
вательно, подлежащее проектированию промышленное предприятие 
должно быть экономически обосновано. Поскольку при экономичес- 
ком обосновании затрагиваются и некоторые технические вопросы, 
этот этап работы носит название технико-экономического обоснова- 
ния. На его основе составляется задание на проектирование, после 
чего объект может быть включен в план проектно-изыскательных ра- 
бот.

В техника-экономическом обосновании должны быть отражены:

• географические координаты и характеристика района строи- 
тельства;

• характеристика имеющейся в этом районе промышленности, 
перспективы ее развития и роста населения, описание существующих 
в районе строительства молочных предприятий и обоснование необ- 
ходимости строительства нового или реконструкции действующего 
предприятия:

- выбор сырьевой зоны;

- сезонность поступления молока на проектируемое предприятие, 
проектной мощности и ассортимента готовой продукции будущего 
производства;

• технологическая характеристика и особые условия технического 
оснащения;

• изыскания по обеспечению будущего или реконструируемого пред- 
приятия необходимыми материалами, энергетическими ресурсами;

• вопросы кооперирования, обеспечение предприятия рабочим 
персоналом;

• особые условия для проектирования подсобно-вспомогательных

служб и складов;

- обеспечение предприятия топливом, водой, паром, холодом;

- условия сброса сточных вод;

- условия проектирования жилищно-бытового строительства;

- срок строительства и очередность ввода мощностей.

При использовании типового проекта указывается шифр этого 
проекта и предлагаются изменения, которые необходимо внести в 
него применительно ко времени и местным условиям.

Все материалы технико-экономического обоснования при их под- 
готовке согласовываются и оформляются в местных директивных и плановых органах. При технико-экономическом обосновании строи-

тельства нового предприятия, мест водозабора и спуска сточных вод 
материалы следует согласовать с органами Государственной санитар- 
ной инспекции и соответствующего министерства в установленном 
порядке.

3.Задание на проектирование. Задание на проектирование является 
следствием технико-экономического обоснования строительства или 
реконструкции предприятия, которое должно быть его составной час- 
тью. Участие проектной организации в составлении задания на проек- 
тирование, выбор площадки для строительства и выполнение проект- 
но-изыскательных работ входит в комплекс мероприятий, связанных 
с разработкой проекта предприятия, здания или сооружения.

В задании на проектирование отражаются все вопросы, освещае- 
мые в технико-экономическом обосновании по принятой форме.

В тех случаях, когда исходные данные, необходимые для проектиро- 
вания, отсутствуют или они не могут быть использованы при проекти- 
ровании, заказчик может поручить проектной организации - генераль- 
ному проектировщику или по его рекомендации специализированной 
проектной или изыскательной организации подготовить необходи- 
мые для проектирования исходные материалы по отдельному догово- 
ру за счет средств основной деятельности предприятия-заказчика или 
средств, выделяемых ему на эти цели вышестояшей инстанцией.

Задание на проектирование предприятия, здания, сооружения ут- 
верждается, и ему присваивается регистрационный номер,

Технические изыскания. Технические изыскания относятся к третьему 
и последнему этапу предпроектных работ. Выполнение работ по техни- 
ческому изысканию входит в обязанности проектных организаций.

Цель технических изысканий - определить возможность и целе- 
сообразность строительства предприятия на данной площадке, выявить технические и организационныс УСJlОВИЯ осущсствлсн ия этого
строительства.

Технические изыскания на площадке строительства промышлен- 
ного предприятия проводятся в объеме и по программе, установлен- 
ным главным инженером проекта и начальником отдела экономичес- 
ких и технических изысканий с участием руководителя или ведущих 
специалистов.

Программа технических изысканий состоит из следующих основ- 
ных разделов: общий, топография, инженерная геология, метеороло- 
гические и климатические условия, местные строительные материа- 
лы, энергоснабжение, водоснабжение и канализация.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 7, 8.

Виды проектов. Цель проектирование. Пути наращивания мощности.

1.Проектные работы.

2.Технорабочий проект

3.Технический проект.

4.Новое строительство.

5.Расширение строительство.

6.Реконструкция строительство.

7.Техническое перевооружение.

Цель проектирования - подготовка документации, по которой 
можно воспроизвести в натуре намеченный к строительству, расшире- 
нию, реконструкции или техническому перевооружению объект в со- 
ответствии с заданными условиями.

Технорабочий проект. В технорабочем проекте промышленного 
предприятия, здания и' сооружения должны быть решены следующие 
основные вопросы:

• обеспечение производства исходным сырьем, материалами, 
энергией, водой и другими ресурсами;

• создание систем транспортных потоков сырья и готовой продук- 
ции;

• специализация и кооперирование производства, а также связи с 
сопряженными отраслями народного хозяйства;

• обоснование технологических процессов производства, обеспе- чивающих высокую производительность труда;

• организация и экономика производства и применение автомати- 
зированных систем управления;

*обеспечение производства кадрами;

*использование территории, отведенной под застройку, и выбор 
оптимального варианта генерального плана;

• объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные ре- 
шения основных зданий и сооружений;

• создание условий для научной организации труда и бытового об- 
служивания работающих;

- качество намечаемой к производству продукции;

- освоение проектных мощностей предприятия в соответствии с 
действующими нормами;

• организация строительства и продолжительность его осущест- 
вления;

• стоимость строительства, имея в виду, что смета должна быть ос- 
новным документом для планирования капитального строительства и 
для расчета между заказчиком и строительной организацией;

• некоторые другие вопросы, связанные с конкретной привязкой 
типового проекта.

Технорабочий проект на реконструкцию действующего предпри- 
ятия, цеха или сооружения, не относящегося к крупным и сложным, 
разрабатывается в сокращенном объеме и должен содержать решения 
основных вопросов:

- технологии и организации производства;

- принципиальных строительных и других решений, связанных с 
реконструкцией существующих зданий и сооружений, а также вновь 
строящихся или реконструируемых объектов вспомогательного и об- 
служивающего назначения;

• генерального плана (в случаях, когда предусматривается строи- 
тельство новых или расширение действующих объектов вспомога- 
тельного и обслуживающего назначения);

• надежности, безопасности и долговечности предприятий, зда- 
ний и сооружений;

- защиты окружающей среды;

- организации строительства и последовательности выполнения 
работ;

• определения технико-экономических показателей, в том числе- 
стоимости реконструкции.

Технорабочий проект на техническое перевооружение действую- 
щего предприятия, цеха и сооружения должен разрабатываться в ми- 
нимально необходимом объеме и включать следующее:

• общую пояснительную записку, с<)держащую краткую характерис- 
тику новой техники и технологии производства, механизации и автома- 
тизации производственных процессов, данные о модернизируемом и 
заменяемом устаревшем оборудовании, принятых решениях (по обес- 
печению надежности, безопасности и долговечности цехов, зданий и 
сооружений, по защите окружающей среды от загрязнения); соображе- 
ния по организации строительства; данные об объемах строительных и 
монтажных работ, а также технико-экономические показатели;

• чертежи (планы и разделы) установки технологического и друго- 
го оборудования и расположения, связанных с ним коммуникаций, 
конструкций и устройств;

• рабочие чертежи на конструктивные решения, разработанные на

объем строительно-монтажных работ, предусмотренный проектом;

- необходимую сметную документацию;

- паспорт проекта, составленный по установленной форме. 
Технический проект.

- В техническом проекте предприятия, здания, со-

оружения, кроме вопросов, которые решаются при разработке технора- 
бочего проекта, должны быть дополнительно рассмотрены и уточнены 
решения, принятые в технико-экономическом обосновании:

• рекомендуемой технологии производства, выбранного оборудо- 
вания и связанных с ними планировочных, строительных и других ре- 
шений;

• схемы генерального плана предприятия, сооружения на его пол- 
ное развитие;

• технико-экономических показателей и стоимости строительства. 
Технический проект предприятия, здания и сооружения состоит из 
следующих частей:

• общей пояснительной записки с кратким изложением содержа- 
ния проекта, сопоставления вариантов, на основании которых приня- 
ты проектные решения обоснования очередности строительства с 
данными о соответствии проекта действующим нормам и правилам;

• технико-экономической части, включающей основные технико- 
экономические показатели и расчеты эффективности использования 
в проекте новейших достижений науки и техники;

• генерального плана, плана транспорта и восстановления (ре- 
культивации) нарушенных земель;

• технологической части с разделами «Автоматизация технологи-

ческих процессов», «Охрана окружающей среды»;

- организации труда и системы управления производством;

- строительной части;

- организации строительства;

- организации подготовки к освоению проектных мощностей и

освоения их в нормативные сроки;

- сметной части;

- жилищно-гражданского строительства.

Когда для осуществления намечаемого техническим проектом стро- 
ительства необходимо выполнять научно-исследовательские, экспери- 
ментальные или опытные работы, в составе проекта приводят перечень этих работ с краткой характеристикой и обоснованием необходимости 
их выполнения. Для сокращения объема разрабатываемых материалов 
в составе технического проекта должны приводиться только материалы 
и чертежи, которые необходимы для обоснования проектных решений, 
технико-экономических показателей и определения сметной стоимос- 
ти строительства предприятия по сметным нормативам.

Пути наращивания мощности

При составлении схем размещения предприятий отрасли, разработке 
технико-экономических обоснований и расчетов строительства, проект- 
но-сметной документации, титульных списков и других документов по 
капитальному строительству часто возникает необходимость в точном 
определении понятий нового строительства, расширения, реконструк- 
ции и технического перевооружения действующих предприятий.

К новому строительству относятся осуществляемое на новых площад- 
ках в целях создания новой производственной мощности строительство 
комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначе- 
ния вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также фи- 
лиалов и отдельных производств. После ввода в эксплуатацию перечис- 
ленные объекты будут находиться на самостоятельном балансе.

Если строительство предприятия или сооружения намечается осу- 
ществлять очередями, то к новому строительству относятся первая и 
последующие очереди до ввода в действие всех запроектированных 
мощностей на полное развитие предприятия (сооружения).

К новому строительству относится также строительство на новой 
площадке предприятий такой же или большей мощности (производи- 
тельности, пропускной способности, вместимости здания или соору- 
жения) взамен ликвидируемого предприятия, дальнейшая эксплуата- 
ция которого по техническим и экономическим условиям признана 
нецелесообразной, а также в связи с необходимостью, вызываемой 
проиэводственно-техническими требованиями.

К расширению действующих предприятий относится строительство 
дополнительных и расширение существующих производств основно- 
го назначения (цельномолочных, сыродельных, маслодельных цехов, 
холодильников, сырохранилищ и других) в целях создания дополни- 
тельных или новых мощностей. При этом производственные мощнос- 
ти действующих объектов и цехов, как правило, не изменяются.

К расширению действующих предприятий относится также строи- 
тельство филиалов и производств, входящих В их состав, которые после 
ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе.

Если в процессе проектной пере работки выявились необходимость 
и экономическая целесообразность одновременно с расширением 
предприятия осуществлять реконструкцию действующих цехов и объ- 
ектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, соот- 
ветствующие работы и затраты включаются в состав проекта расшире- 
ния предприятия, но выделяются в сводном сметном расчете 
отдельной строкой. При этом суммарные затраты по такому проекту в 
плановых и отчетных показателях относятся к расширению действую- 
щих предприятий.

К реконструкции предприятий относится строительство на дейс- 
твующих предприятиях новых зданий и сооружений основного произ- 
водственного назначения с обязательным оборудованием или пере- 
профилированием действующих производств, а также взамен 
ликвидируемых производств предприятия, дальнейшая эксплуатация 
которых по техническим и экономическим условиям признана неце- 
песообразной. При этом производственные мощности реконструируе- 
мых объектов и цехов могут полностью или частично выбывать.

Реконструкция городских молочных заводов, как правило, осу- 
ществляется за счет строительства нового корпуса по производству 
цельномолочной продукции, увеличение производства творога и сме- 
таны на существующих площадях с частичным выбытием мощностей 
по производству цельномолочной продукции на действующем пред- 
приятии: в освобождаемых зданиях могут размещаться также новые 
производства: цехи детского питания, установки по ультрафильтрации 
обезжиренного молока и сыворотки, по производству творожных по- 
луфабрикатов и др.

Реконструкцию маслодельных и сыродельных заводов можно вес- 
ти путем выноса из главных производственных корпусов бытовых и 
вспомогательных помещений и строительства для них отдельных зда- 
ний; на освободившихся площадях предусматривается установка но- 
вого технологического оборудования, расширение камер для созрева- 
ния сыра, хранение готовой продукции и складских помещений.

При реконструкции предприятий может осуществляться строи- 
тельство новых и расширение существующих цехов и объектов под- 
собного и обслуживающего назначения - складских помещений, 
мастерских, котельных, компрессорных, автобаз и других - в целях 
ликвидации диспропорций, а также могут производиться затраты на реконструкцию инженерных сетей и сооружений действующего пред- 
приятия как на промппощадке, так и вне ее.

~ощность предприятия в натуральном выражении и другие утверж- 
даемые технико-экономические показатели проекта при реконструк- 
ции и расширении действующих предприятий указываются как факти- 
ческие (до реконструкции или расширения), так и расчетные (по 
проекту). Прирост мощности определяется с учетом частичного или 
полного выбытия действующих мощностей, если такое имеет место.

К техническому перевооружению действующих предприятий следу- 
ет относить следующие виды работ:

• замена физически изношенного и морально устаревшего обору- 
дования новым, более производительным, внедрение передовых тех- 
нологических процессов и мероприятий по механизации производс- 
тва, погруэочно-разгрузочных и складских работ;

• внедрение автоматизированных систем управления и контроля 
производственных процессов (пневматических клапанов для молока и 
моющих растворов, микропроцессорной техники, автоматизации рабо- 
ты компрессорных, вентиляционных и котельных установок и т.д.);

• проведение мероприятий по внедрению безотходной технологии 
и комплексной переработки вторичного сырья (обезжиренное моло- 
ко, пахта, молочная сыворотка) с организацией участков производе- 
тва нежирной молочной продукции, сухого обезжиренного молока, 
заменителей цельного молока, сухой сывороткой и др.;

• совершенствование отдельных объектов основного производс- 
тва и вспомогательных служб (создание механизированных экспеди- 
ций для контейнерных перевозок готовой продукции, пристройки для 
созревания сыра, хранение молочных продуктов, строительство при 
необходимости новых и расширение действующих помещений для 
мойки специализированного транспорта, весовых, блока подсобных 
цехов, расширения компрессорных, котельных и других объектов ин- 
женерного обеспечения производства, развития подъездных путей), а 
также проведение других организационно технических мероприятий, 
направленных на обеспечение прироста продукции, повышения ее 
качества, рост производительности труда, улучшения условий и орга- 
низации труда, снижение себестоимости продукции и улучшения тех- 
нико-экономических показателей работы предприятия.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 9,10.

Основные типы предприятий молочной промышленности.

1.Предприятия цельномолочной промышленности.

2.Маслодельные предприятия.

3.Сыродельные предприятия.

4.Холодильники и маслосырбазы.

5.Молочноконсервные предприятия.

Предприятия молочной промышленности делятся соответственно 
ее отраслям на цельномолочные, молочноконсервные, маслодельные, 
сыродельные, .заводы сухого обезжиренного молока и заменителя 
цельного молока, заводы (цехи) детского и лечебно-профилактичес- 
кого питания, фабрики (цехи) мороженого, заводы (цехи) плавленых 
сыров. Они различаются не только по профилю, но и по количеству 
перерабатываемого молока. Предприятия разной мощности оснаща- 
ются различным по производительности и по количеству технологичес- 
ким и вспомогательным оборудованием, имеют различные производс- 
твенные площади. Для различных по типу и мощности предприятий 
требуются соответствующие проектные решения.

1. Предприятия цельномолочной промышленности

Предприятия цельномолочной промышленности, как правило, 
размещаются в городах и поэтому называются городскими молочны- 
ми заводами. Радиус зоны доставки молока для таких заводов может 
достигать несколько сотен километров. Заводы строятся одноэтажны- 
ми, многоэтажными и комбинированной этажности. При проектиро- 
вании и строительстве предприятий цельномолочной промышлен- 
ности придерживаются двух тенденций: к созданию предприятий по 
выпуску цельномолочной промышленности широкого ассортимента 
(это необходимо, где имеется один завод) и к специализации цельно- 
молочных предприятий, т. е. к проектированию и строительству пред- 
приятий с продукцией ограниченного ассортимента.

На городских молочных заводах предусматривается производство 
масла, сыра сгущенной сыворотки или молочного сахара.

2. Маслодельные предприятия

в зависимости от того, в какой продукт и каким способом перераба- 
ты вается обезжиренное молоко, маслодельные предприятия классифи- 
цируют на маслоказеиновые, маслодельные с цехами по производству 
пищевого казеина, маслодельные с цехами по производству сгущенно- 
го обезжиренного молока, маслодельные с цехами по производству су- 
хого обезжиренного молока и т. п. Обычно маслодельные заводы распо- 
лагаются в зоне большого молокосбора, вдали от крупных городов, 
средняя мощность таких заводов составляет 40 ... 50т переработанного 
молока в смену. В настоящее время маслодельные предприятия не про- 
ектируют, а производство масла концентрируется на молочноконсерв- 
ных, сыродельных и городских молочных заводах.

3. Сыродельные предприятия

Сыродельные заводы различаются по видам вырабатываемых сыров 
и мощности. Они размещаются в зоне качественного, сыропригодного 
молока, их мощность 25 т и более переработанного молока в смену.

Организация производства на сыродельных заводах идет по пути ком- 
бинирования производства, которая служит основой для создания на сы- 
родельных заводах законченного технологического цикла комплексной 
переработки молока и всех составных частей на пищевые цели.

Особое внимание в развитии сыроделия в городах и рабочих по- 
селках должно быть уделено-производству.быстросозревающих сыров.

Тип сыродельного завода обусловлен характером переработки сыво- 
ротки. Существуют заводы с цехами по сгущению и сушке сыворотки, 
производству молочного сахара (лактозы). На сыродельных заводах, 
кроме того, предусматривается производство масла и цельномолоч- 
ной продукции.

4. Холодильники и маслосыр6азы

в системе маслодельной и сыродельной промышленности значи- 
тельное место занимают маслосырбазы и холодильники.

В период становления молочной промышленности маслосырбазы 
создавались для приема и хранения готовой продукции, поступающей 
с расположенных в определенном радиусе заводов. В дальнейшем маслосырбазы стали играть и оперативно-техническую роль, т. е. ре- 
монтировать тару и оборудование, изготовлять некоторые запчасти 
и т. п. В настоящее время маслосырбазы участвуют в производсгвен- 
ном процессе - на них осуществляется дозревание и созревание. 
Как правило, при маслосырбазах строятся цех и по производству 
плавленых сыров. Современные маслосырбазы оборудованы холо- 
дильниками на 500, 1000,2000,3000 и 5000 т единовременного хране- 
ния продукции.

5. Молочноконсервные предприятия

Различают молочноконсервные заводы по производству стерили- 
зованного молока, сгущенного молока с сахаром, сгущенного стери- 
лизованного, сухих детских продуктов и сухого молока. Основными 
технологическими процессами производства продукции на этих пред- 
приятиях являются сгущение и сушка.

Эти процессы требуют больших затрат энергии. Для осуществления 
этих процессов применяется сложное и громоздкое оборудование - ва- 
куум-выпарные и суши.льные установки, в процессе работы которых 
расходуется также значительное количество энергоносителей, тепло- 
носителей, воды. Кроме того, молочноконсервные заводы оснащены 
сложными и дорогими автоматизированными жестянобаночными ли- 
ниями, сложными расфасовочными и закаточными автоматами. Та- 
ким образом, мопочноконсервные заводы - предприятия с высокой 
технической и энерготехнической вооруженностью, требующие зна- 
чительных капиталовложений.

Эти предприятия, как правило, мощностыо 100т и более перерабо- 
танного молока в смену, поэтому их следует проектировать в местах с 
высокоразвитым молочным животноводством, где можно заготовить 
большой объем молока с единицы площади сырьевой зоны.

При молочноконсервных заводах обычно предусматривают цехи 
по производству масла и цельномолочной продукции.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 11,12.

Заводы и цехи молочной промышленности.

1.Заводы сухого обезжиренного молока и заменителей цельного молока 2.Фабрики (цехи) по производству мороженого.

3.Заводы по первичной обработке молока.

4.Заводы  (цехи) детского и лечебно- профилактического питания.

1.Заводы cyxoro обезжиренного молока              и заменителей цельноrо молока

Эти заводы строят в районах развитого молочного животноводства 
и крупных животноводческих комплексов.

В связи с тем, что на заводах сухого обезжиренного молока 
(СОМ) и заменителей цельного молока (ЗЦМ) осуществляются 
процессы сгущения и сушки, они требуют больших затрат тепловой 
энергии и воды. Как и молочноконсервные предприятия, они осна- 
щаются сложным и дорогостоящим оборудованием и являются за- 
водами высокой технической и энерготехнической вооруженности. 
На таких заводах предусматривается производство масла и цельно- 
молочной продукции.

2. Фабрики (цехи) по производству 
мороженого

Цехи мороженого обычно строят в крупных городах. Технологи- 
ческий процесс производства мороженого требует больших затрат хо- 
лода, поэтому данные предприятия проектируются в основном при 
хладокомбинатах и холодильниках, имеющих большие мощности хо- 
лодильной техники.

3. 3аводы по первичной обработке молока

в зоне гормолзаводов имеются приемные пункты и сепараторные 
отделения, в функции которых входит приемка молока, очистка, час- 
тичное сепарирование его, охлаждение до температуры 4 ... 6 ос и хра- 
нение до отправки на молочный завод.

В зоне маслозаводов имеются приемные пункты и сепараторные 
отделения, на которых осуществляются приемка, охлаждение и от- 
грузка молока на маслозавод или сепарирование молока. При этом 
обезжиренное молоко частично возвращается сдатчикам, а остальное 
перерабатывается на сыр, сгущенное или сухое молоко, а также казе- 
ин. Сливки, полученные при сепарировании, пастеризуются, охлаж- 
даются и отгружаются на маслозавод.

В зоне сыродельных и молочноконсервных заводов имеются толь- 
ко приемные пункты для сбора, хранения и отгрузки молока.

С развитием в настоящее время тенденции прямой связи ферма - 
молочный завод необходимость в наличии предприятий для первич- 
ной обработки молока (приемные пункты и сепараторные отделения) 
потеряла свою функциональность, и такие предприятия в зоне моло- 
косбора в основном аннулированы.

4. Заводы (цехи) детского и лечебно- 
профилактическоrо питания

Молочные продукты для детского питания выпускают специали- 
зированные предприятия, цеха детского питания при крупных молоч- 
ных комбинатах, а также цеха детского питания, построенные по типо- 
вым проектам мощностью соответственно 5 и 10 т готовой продукции 
в смену, детские кухни. Назначение данных предприятий - произ- 
водство стерилизованных, кисломолочных и пастообразных молоч- 
ных продуктов для детей раннего возраста. Цеха мощностью 5 т про- 
дукции в смену планируются в городах с численностью населения до 
500 тыс. человек, а 10 т/смену - до 1 млн человек. Возможно проекти- 
рование и строительство специализированных предприятий, напри- 
мер, по выпуску сухих адаптированных смесей и продуктов лечебного 
питания.

Планируется государственная программа «Школьное молоко», В 
связи С чем на действующих предприятиях должны быть предусмотре- 
ны цеха или участки по выпуску молока для детей школьного возраста.

В соответствии с реализацией «Приоритетных Национальных про- 
ектов РФ и Национального плана действий в интересах детей», «Ос- 
новных направлений государственной социальной политики по улуч- 
шению положения детей в Российской федерации до 2010 r.» 
предусмотрено проектирование и строительство на молочных пред- 
приятиях не только цехов детского питания, но и цехов по выпуску 
продуктов «здорового питания», а именно функционального, лечеб- 
но-профилактического, для беременных и кормящих женщин, геро- 
диетического питания, для спорта и фитнеса и т. п.

/

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 13,14

Размещение предприятий молочной промышленности.

1.Разработка перспективного плана развития и размещения предприятий молочной промышленности.

2.Факторы влияющие на размещение предприятий.

3.Перспективы размещения предприятий молочной отрасли.

,

Основная цель строительства новых и реконструкции действую- 
щих предприятий молочной промышленности состоит в расширении 
производства молочных продуктов для удовлетворения растущих пот- 
ребностей населения.

Разработку перспективного плана развития и размещения пред- 
приятий молочной промышленности целесообразно проводить в два 
этапа. На первом этапе устанавливают оптимальную структуру производства молочных продуктов по районам страны, выявляют раци- 
ональную специализацию крупных экономическихрайонов. На вто- 
ром этапе определяют внутрирайонное развитие и размещение 
предприятий, вырабатывающих молочные продукты, решают вопро- 
сы выбора места строительства нового предприятия и его мощности, 
целесообразности реконструкции и расширения действующих про- 
изводств и др.

Установлено, что при размещении маслодельной, сыродельной и 
молочноконсервной отраслей, производящих транспортабельные мо- 
лочные продукты (масло, сыр, молочные консервы), определяющим 
фактором является наличие сырьевых ресурсов, а при размещении 
цельномолочной отрасли - численность и структура городского насе- 
ления. Поэтому размещение предприятий этой отрасли должно мак- 
симально соответствовать размещению городского населения.

На размещение предприятий по переработке молока влияют также 
следующие факторы: наличие ресурсов топлива, электроэнергии, во- 
ды, резервы трудовых ресурсов, профиль и мощность действующих 
предприятий отрасли, состояние транспортной сети, возможный ра- 
диус доставки сырья и готовой продукции. Все указанные факторы 
тщательно анализируются при обосновании места строительства мо- 
лочного завода.

Годовая потребность в топливе заводов сухого цельного и обезжи- 
ренного молока в 2 раза больше, чем городских молочных заводов та- 
кой же мощности. Поэтому при выборе места строительства завода по 
производству сухого молока очень важно учитывать наряду с количес- 
твом и качеством топлива и способ его доставки на завод.

Предприятия молочной промышленности снабжаются электро- 
энергией, как правило, от государственной энергосистемы. Однако 
при выборе места строительства завода по производству сухого моло- 
ка, сыродельных и городских молочных заводов, для которых характе- 
рен высокий расход электроэнергии, необходимо учитывать состоя- 
ние энергоснабжения в этом районе.

Молочные заводы потребляют большое количество воды на техно- 
логические цели, а также на мойку тары, оборудования и т. п. Для этого 
требуется преимущественно питьевая вода. При размещении молочных 
предприятий вопросы водоснабжения, водоочистки и охраны окружа- 
ющей среды следует рассматривать как один из важнейших.

Трудовые ресурсы обычно не являются лимитирующим фактором 
размещения молочных предприятий. Численность промышленно- 
производственного персонала на молочных предприятиях в большинстве случаев не превышает 200 ... 300 человек. Дальнейшее повышение уровня концентрации производства приведет к увеличению средней численности промышленного персонала завода. Поэтому в сложившихся условиях сокращения трудовых ресурсов при проектировании строительства новых и реконструкции действующих предприятий необходимо учитывать наличие трудовых ресурсов и возможность их увеличения.

Существенную роль при размещении предприятий молочной про- 
мышленности играет транспортный фактор. Транспорт в молочной 
промышленности является неотьемлемой частью процесса произ- 
водства. Поэтому состояние транспортно-экономических связей меж- 
ду хозяйствами, предприятиями и потребителями готовой продукции 
имеют немаловажное значение при выборе места строительства ново- 
го завода. Доставку молока на переработку в основном планируют в 
автоцистернах и частично в железнодорожных цистернах, флягах, по 
трубопроводам. Способы и условия доставки молока на завод влияют 
на выбор точки строительства.

Определение профиля и мощности завода зависит от количества и 
плотности распределения сырья в зоне завода, качества и химическо- 
го состава молока, прогнозируемой специализации региона на выра- 
ботке одного из основных молочных продуктов, профиля и мощности 
предприятий, действующих в зоне намечаемого строительства.

При выборе оптимальной мощности строящегося молочного заво- 
да необходимо стремиться к тому, чтобы приведенные затраты на пе- 
реработку молока и доставку сырья были минимальными. Оптималь- 
ную мощность предприятия выбирают на основе сопоставления 
удельных капитальных и текущих затрат на переработку молока с за- 
тратами на доставку сырья при различных вариантах производствен- 
ной мощности перерабатывающих предприятий.

Стоимость сырья и материалов в производстве молочных продук- 
тов составляет более трех четвертей всех затрат на выработку продук- 
ции. Поэтому рациональное использование сырья, учет территори- 
ального распределения сырьевых ресурсов являются одними из 
основных слагаемых повышения эффективности размещения пред- 
приятий молочной промышленности.

Таким образом, перспективы размещения предприятий молочной 
отрасли определяются рядом многочисленных факторов: наличие и 
качество молочного сырья, потребность населения в молочных про- 
дуктах, наличие инвесторов для вложения денежных масс в развитие 
молочной отрасли.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32

Лекция 15,16.

Формы организации производства.

1.Своеобразная форма концентрации.

2.Специализация и комбинирование.

3.Кооперирование.

Важным фактором размещения предприятий молочной промыш- 
лениости служит уровень развития форм организации общественного 
производства.

Среди форм организации общественного производства ведущее 
место принадлежит концентрации, которая создает необходимые ус- 
ловия для углубления и расширения остальных.

Укрупнение предприятий положительно влияет и на прогресс 
техники и на организацию производства. Повышается эффектив- 
ность использования средств механизации и автоматизации, ус- 
пешнее решаются вопросы специализации и комбинирования, а 
следовательно, и задачи наиболее полного использования сырья, 
материалов, топлива, энергии, лучшего использования основных 
фондов и рабочей силы. Оптимальная мощность предприятий мо- 
лочной промышленности в каждом конкретном случае зависит от 
состояния сети дорог и плотности заготовок молока в сырьевой 
зоне этих предприятий.

Своеобразными формами концентрации производства являются 
специализация и комбинирование.

Специализация= одно из важнейших направлений в развитии мо- 
лочной промышленности. Она дает возможность увеличить выпуск 
продукции на единицу производственной площади, создает условия 
для улучшения качества продукции, снижает ее себестоимость, спо- 
собствует автоматизации производства, созданию рациональной его 
структуры и управления.

Наиболее распространенной и ШИРОК0 известной в молочной про- 
мышпенности является специализация по производству готового про- 
дукта. Эта специализация способствует концентрации молочной про- 
мышленности, но она должна осуществляться после глубокого 
социального и экономического анализа.

Концентрация производства молочной промышленности зачас- 
тую является условием развития другой формы организации про из- 
водства - комбинирования, которое позволяет полнее перерабатывать 
сырье, рационально использовать все его составные части.

Примером комбинирования являются заводы сухого обезжирен- 
ного молока, которые вырабатывают масло, сухое обезжиренное мо- 
локо, а иногда и цельномолочную продукцию.

ГОРОДСКИс; молочные заводы, размещенные в сырьевых зонах с вы- 
сокой плотностью заготовок молока, вырабатывают цельномолочные

продукты и, кроме того, выпускают один или несколько таких молоч- 
ных продуктов, как масло, сыр, сухое молоко и т. д.

Одной из форм организации общественного производства являет- 
ся кооперирование - основанные на разделении труда производствен- 
ные связи между предприятиями, которые совместно участвуют в из- 
готовлении продукта, но сохраняют свою самостоятельность.

Различают два вида кооперирования: кооперирование, органичес- 
ки связанное со специализацией и непосредственно вытекающее из 
нее, и кооперирование на коммерческой основе.

Первый вид кооперирования широко представлен в молочной про- 
мышленности и выражается в форме технологических связей между 
специализированными предприятиями. Развитие этой формы коопе- 
рирования связано с наличием предприятий низовой сети, приемно- 
охладительных пунктов, пристанционных и пришоссейных молочных 
заводов, которые являются промежуточным звеном между молочными 
фермами и молокоперерабатываюшими предприятиями. На пристан- 
ционных и пришоссейных заводах могут быть организованны цехи по 
производству основного ассортимента цельномолочных продуктов 
(творога, сметаны и др.) для снабжения местного населения и отгрузки 
их на предприятия или в торговую сеть крупных городов, закладки на 
длительное хранение при минусовых температурах.

Получает развитие и второй вид кооперирования, который выра- 
жается в форме межотраслевого кооперирования предприятий молоч- 
ной отрасли на базе совместной эксплуатации энергетического и па- 
росилового оборудования, подъездных путей, очистных сооружений, 
ремонтно-механических и других вспомогательных служб. Наиболее 
перспективно кооперирование с сахарными, овощеконсервными за- 
водами, кондитерскими фабриками, хлебозаводами, масложировыми 
комбинатами, хладокомбинатами и др.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 17,18.

ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

1.Типовой проект.

2.Паспорт типового плана.

3.Привязка типового проекта.

4.Типоразмеры повторно применяемых проектов.

Типовым называется утвержденный соответствуюшими инстанци- 
ями проект, предназначенный для многократного использования его 
при строительстве одинаковых по назначению объектов. Типовые 
проекты разрабатывают в целях обеспечения строительства много- 
кратно повторяющихся предприятий или отдельных зданий и соору- 
жений заранее подготовленными экономическими проектами.

Основное преимущество типовых проектов заключается в том, что 
их применение в несколько раз сокращает стоимость и сроки проек- 
тирования и дает возможность обеспечить строительство наиболее 
прогрессивными проектами, учитывающими современные достиже- 
ния техники и технологии.

Основанием для разработки типового проекта служит задание на 
проектирование, составляемое заказчиком с участием проектной ор- 
ганизации.

Эти проекты подлежат обязательному согласованию с Государс- 
твенной санитарной инспекцией, а в необходимых случаях - с орга- 
нами пожарной охраны.

Типовой проект должен состоять из расчетно-пояснительной записки и 
графических материалов, выполненных в объеме, позволяющем выявить 
технологические, архитектурно-строительные и объемно-планировочные 
решения, степень индустриализации предлагаемых решений и эксплуата- 
ционные качества, а также включает сметно-финансовые расчеты.

Расчетно-пояснительная записка обязательно включает определе- 
ние потребности предприятия в рабочих, служащих, инженерно-тех- 
ническом персонале, расчет себестоимости продукции, анализ капи- 
тальных затрат, рентабельности предприятия и экономической 
эффективности строительства, а также технико-экономические пока- 
затели проекта в сравнении с показателями аналогичных, ранее при- 
менявшихся встроительстве проектов.

В  типовых проектах не разрабатываются технические решения и 
графические материалы по внеплощадочным работам и объектам - 
подъездным путям, внешним сетям и коммуникациям и т. д.

При разработке локального технико-экономического обоснования 
строительства городского молочного завода в соответствии с расчет- 
ной мощностью подбирается соответствующий типовой проект. Оп- 
тимальный размер городского молочного завода определяется по на- 
именьшей величине эксплуатационных расходов и капитальных 
вложений на единицу мощности, учитывая, что с ростом мощности 
завода улучшаются все технико-экономические показатели.

Существуют определенные рекомендации строительства молочных

предприятий или молочных комби- натов следующих типов (табл. 1).

На каждый типовой проект веду- щая проектная организация оформ-

ляет паспорт по установленной форме. В паспорте типового проекта

приводятся генплан предприятия,перечень основных зданий и со-

оружений с указанием площади за- стройки, строительного объема и

сметной стоимости каждого здания

и сооружения; краткое описание Проекта и технологического процесса; планы и разрезы основных производственных зданий; теХНОЛОГИЧеская схема производства со спецификацией технологического оборудования. Все паспорта типовых проектов сводятся в каталоги, где каждому проекту присваи-вается индекс и номер. По мере того, как разрабатываются новые,

исключаются из употребления устаревшие и издаются новые катало-

ги типовых проектов.

ПРИВЯ3КА ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Типовые проекты должны быть привязаны к местным условиям 
строительства с учетом топографических, геологических, гидрогеоло- 
гических и климатических особенностей района строительства, мест-

ных цен на материалы и изделия, а также возможности и целесообраз- 
ности применения или замены предусмотренных в этих проектах 
материалов и конструкций.

Для осуществления строительства по типовому проекту определя- 
ют отметки зданий и сооружений и привязывают к топографической 
основе. Наряду с этим уточняют размеры и конструкции фундамен- 
тов, цокольных и подвальных этажей, узлов примыкания к зданиям 
эстакад, галерей, каналов и пр. В зависимости от климатических усло- 
вий уточняют толщину наружных стен, а также решения по отопле- 
нию и вентиляции. Конструкции покрытий корректируют в зависи- 
мости от ветровых нагрузок. Разрабатывают узлы примыкания к 
наружным сетям (водопроводу, канализации) и транспортным комму- 
никациям.

При привязке типовых проектов в отдельных случаях допускает- 
ся замена принятых в типовом проекте конструкций другими взаи- 
мозаменяемыми конструкциями, соответствующими местными ус- 
ловиями строительства. А также в связи с возникновением более 
прогрессивных объемно-планировочных и конструктивных реше- 
ний (с использованием типовых унифицированных конструкций) 
или совершенствованием технологической схемы производства, 
обеспечивающих снижение сметной стоимости и улучшение техни- 
ко-экономических показателей объекта строительства, проектные 
организации с разрешения соответствующих контролирующих орга- 
нов должны вносить в уже разработанные типовые проекты соот- 
ветствующие изменения.

В ходе проектирования производятся технические изыскания, 
затем привязка типового проекта, осуществляемая в две стадии, и 
составляется проектное задание, которое включает в себя поясни- 
тельную·записку (без повторения того, что имеется в типовом про- 
екте), ситуационный и генеральные планы, паспорт применяемого 
типового проекта, сметную документацию, определяющую стои- 
мость строительства со всеми внесенными изменениями и допол- 
нениями, составленную по рабочим чертежам. Изменения и уточ- 
нения в рабочих чертежах показываются тушью на светокопиях 
этих чертежей.

К генеральному плану площадки даются указания о привязке зда- 
ний и сооружений/к топографической основе, об отметках основных 
зданий и сооружений, вертикальная планировка. В проектном здании 
приводится схема генерального плана с нанесенными на нее инже- 
нерными сетями.

Типоразмеры повторно применяемых 
проектов .

Экономическими исследователями установлено, что максималь- 
ная мощность городского молочного завода не должна превышать 
150 ... 200 т перерабатываемого молока в смену (300 ... 500 т в сутки).

В порядке исключения для городов с населением свыше 1 ... 1,5 млн 
человек и развитой сырьевой зоной разрешается строить заводы и 
комбинаты мощностью, превышающей 250т в смену по индивидуаль- 
ному проекту. Для строительства новых предприятий рекомендованы типы и мощности, по которым разработаны типовые или повторно применя- 
емые проекты (табл. 2). Разрабатывая новые типовые проекты, предусматривают комплексную переработку сырья с высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов, увеличение производства молочных продуктов в фасованном виде, дальнейшее улучшение условий труда и быта работающих.

Например, в типовом проекте молочного комбината на 100 т в сме- . 
ну предусмотрена возможность использования гравитационного стел- 
лажного механизированного склада готовой продукции. Численность 
работающих на складе при этом сокращается в 1,5 ... 2 раза.

В проектах крупных молочных комбинатов мощностью более 150т 
переработки молока в смену намечено планировать автоматизирован- 
ные отделения приемки и хранения молока и централизованной мой- 
ки оборудования и трубопроводов с использованием пневмоклапанов 
и микропроцессорной техники.

В проектах маслодельных заводов с цехами выработки 6 ... 12 т СОМ 
или 7 ... 14T ЗЦМ предусматривается использование комплексного 
оборудования.

Для снижения материалоемкости и стоимости строительства со- 
здан проект цеха СОМ (ЗЦМ) с выносной сушилкой в легких метал- 
лических конструкциях.

Для сокращения трудоемкости и сроков сооружения заводов и цехов 
СОМ (ЗЦМ) в проектах применяются эффективные строительные несу- 
щие и ограждающие конструкции - однослойные легкобетонные и трех- 
слойные железобетонные панели для наружных стен, асбоцементные 
экструзионные и железобетонные панельные перегородки, легкие метал- 
лические конструкции. С использованием таких конструкций разрабо- 
тан проект сырохранилища на 1 ОООт  единовременного хранения.

Разработаны типовые проекты зданий-модулей из легких металли- 
ческих конструкций, используемых в проектах повторного при мене- 
ния для цеха, перерабатывающего подсырную сыворотку и концент- 
рат (КСБ-УФ) и молочный сахар.

Технические решения типовых проектов предприятий, зданий и 
сооружений следует принимать на основе вариантного проектирова- 
ния с использованием современных средств вычислительной техники 
для поиска оптимальных решений.

При автоматизированном проектировании на стадиях разработки 
технического и технорабочего проектов основной задачей является

определение в некогором смысле оптимальных параметров проекти- 
руемого предприятия в условиях многовариантного анализа согласно 
требованиям, выработанным на стадии предпроектных работ.

Автоматизация проектирования на ранних стадиях (при выполне- 
нии проектных работ), как правило, сводится к разработке машинных 
методов синтеза технических решений (Т]'), методов оценки и выбора 
наиболее перспективных тр, использующих современные техничес- 
кие достижения и технологические возможности. Содержательной 
стороной синтеза и выбора ТР является алгоритмизация и формализа- 
ция творческих процессов.

При разработке проектов технологической части предприятий тех- 
нические решения определяются вариантностью технологического 
процесса и описываются сетевыми графами. В этом случае поиск наи- 
лучших ТР осуществлять в виде поиска рациональных путей на графах 
технологических связей.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32

Лекция 19,20.

Проектирование технологической части.

- Продуктовый расчет.

- Выбор и обоснование технологии молочных продуктов.

Перед проведением продуктового расчета разрабатывают схему 
технологического направления переработки сырья.

Эта схема определяет.ся видами молочных продуктов и полуфабри- 
катов данного производства и дает возможность правильно выбрать 
направление переработки цельного и обезжиренного молока, пахты и 
сыворотки на пищевые цели.

Продуктовый расчет ведут, как правило, на максимальную сменную 
выработку в целях сбалансирования сырья и готовой продукции с пол- 
ным использованием составных частей молока на пищевые цели.

Продуктовый расчет необходим для определения объема производс- 
тва, интенсивности технологическихпроцессов, потребного количества технологического оборудования, вспомогательных материалов, воды, 
электроэнергии, тары, помещений для хранения сырья и готовой про- 
дукции, составления графиков организации производства. С помощью 
продуктового расчета по заданному количеству сырья рассчитывают ко- 
личество полуфабрикатов, полученных на разных стадиях обработки, и 
отходов производства или, наоборот, по количеству готовой продук- 
ции - потребность в сырье, количество полуфабрикатов и отходов.

Исходными данными для расчетов, которые оформляются в виде 
таблиц, являются:

• показатели состава молока, сливок, вторичного сырья - на ос- 
нове нормативных документов и специальной литературы;

+ показатели состава продуктов - плановые, по нормативным до- 
кументам, каждому продукту отдельно;     +. нормируемые потери все виды потерь, по нормативным документам в соответствии со способами производства, с пересчетом на коэффициенты, учитывающие нормируемые потери;

+ масса молока.

Продуктовый расчет ведут при производстве мороженого, всех ви- 
дов сырково-творожных изделий, напитков, плавленых сыров - по 
рецептурам; сепарирование, нормализацию по массовой доле жира - 
по балансу жира; масла, сгущенных молочных консервов, сухих мо- 
лочных продуктов, ЗЦМ, концентратов молочного сырья - по форму- 
лам балансов жира, сухого молочного остатка, белка, сухого обезжи- 
ренного молочного остатка, сахарозы, сухих веществ наполнителей; 
молока, сметаны, сыра, творога, продуктов обезжиренного молока, 
пахты и сыворотки - согласно действующим нормам удельного рас- 
хода сырья с определением доли каждого из составляющих его ком- 
понентов или по балансу сухого молочного остатка с учетом норми- 
руемых в промышленности потерь. В нормативных справочниках 
эти потери даны по отраслям в зависимости от мощности предпри- 
ятий.

На основе удельных показателей согласно заданию выполняются 
расчеты на смену (сутки). Если требуется определить массу продукта, 
то заданную массу исходного сырья и компонентов делят на удельный 
расход их. Если по заданной массе продуктов требуется рассчитать 
потребность всех видов сырья, то удельный расход умножают на массу 
каждого продукта. Если же заданы численность населения и нормы 
питания, то. рассчитывают суточную потребность в разных видах сы- 
рья путем умножения нормируемого удельного расхода каждого из 
них на суточное производство.

Объемы выработки на проектируемом предприятии молока, тво- 
рога и сметаны определяют по формуле

Ч· Pi'P

М· = I 	NB'

где М; - масса вырабатываемого в сутки i-ro вида цельномолочной        продукции,кг; 
              Ч - численность населения зоны снабжения молочными продуктами, чел.;

Р; - норма потребления i-ro вида молочной продукции одним человеком в год, кг/год;

р - режим работы предприятия, смен/сутки;

NB - норма времени работы предприятия, смен/год.

На проектируемых предприятиях предусматривают цехи (участки) по 
выпуску цельномолочной продукции. Структура вырабатываемой цель- 
номолочной продукции характеризуется следующими данными (в %):

Молоко пастеризованное 	.41

Кисломолочные напитки 	18

Сметана и сливки 	24

Творог и сырково-творожные изделия 	17

И то го 	100

Выбор и обоснование технологии молочных продуктов в первую очередь выбирают технологические схемы выработки каждого вида молочных продуктов и производственные линии, на которых будут изготовляться эти продукты.

Схему технологического процесса (непрерывную или периоди- 
ческую) выбирают на основе утвержденных производственных 
инструкций и достижений передовых предприятий. Проектируемая 
технология прежде всего должна обеспечивать высокое качество 
продукции.

Важным производственным показателем является выход продук- 
ции. Чем меньше потери и отходы в производстве при высоком качес- 
тве продукции, тем лучше технологическая схема.

При прочих равных условиях непрерывная схема работы предпоч- 
тительнее периодической. При непрерывном цикле повышается про- 
изводительность в результате ликвидации остановок аппаратов и ма- 
шин, улучшается санитарное состояние процесса, снижаются потери, 
создаются условия для автоматизации технологического процесса.

Выбранная технологическая схема должна быть обеспечена обору- 
дованием, позволяющим проводить процесс в условиях максималь- 
ной механизации и автоматизации производства.

При составлении схемы и выборе технологии продукции необхо- 
димо предусматривать передовые, наиболее экономичные методы ее 
выработки.

Технологическую схему оформляют в виде векторов, на которых 
последовательно нанесены все операции производственного про- 
цесса.

В качестве при мера в прил. 4, с. 224 приведена технологическая 
схема проиэводства молока пастеризованного. В аппаратурном 
оформлении (прил. 6, с. 226) схема включает транспортные средства 
(насосы, трубопроводы, подъемники и др.), связывающие между со- 
бой отдельные машины и аппараты. Составление таких схем должно 
быть совмещено с планировкой оборудования в цехах.

Кроме того, технологическая схема позволяет отразить участки, на 
которых проводятся те или иные операции технико-микробиологи- 
ческого контроля. На этих участках технологической схемы условны- 
ми обозначениями указывают производимые анализы.

Выбор технологической схемы производства является одним из 
основных этапов проектирования молочных предприятий, так как она 
определяет последовательность процесса производства, условия и 
способ его ведения, а также выбор основного технологического обо- 
рудования. Технологическая схема дает возможность проектировщику 
определить, где и на каком участке при менять те или иные средства 
механизации и автоматизации.

Имея сводные таблицы продуктовых расчетов (на единицы про- 
дуктов и на заданные объемы производства), технологические и аппа- 
ратурно-технологические схемы, приступают к составлению графика 
технологического процесса.

Таким образом, при выборе способа производства должны быть, в 
первую очередь, учтены следующие вопросы: получение продукта вы- 
сокого качества; наиболее полная механизация и автоматизация про- 
изводства; использование поточных линий, малоотходной и безотход- 
ной технологий.

Схему направлений переработки молока составляют для выбора 
направлений использования молока и молочного белково-углеводно- 
го сырья на пищевые цели. Составление схемы направлений перера- 
ботки предшествует продуктовому расчету. По ней выполняются рас- 
четы, связанные с выработкой молочных продуктов и рациональной 
пере работкой вторичного сырья на пищевые цели.

Развитие молочной промышленности осуществляется в основ- 
ном путем интенсификации технологических процессов, внедре- 
ния новой техники и технологии, совершенствования системы уп- 
равления.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 21,22.

Построение графика технологических процессов.

1.График технологических процессов.

2.Подбор и расчет технологического оборудования.

3.Оборудование для перекачивания и механической обработки молока.

4.Оборудование периодического действия.

График технологических процессов строят для определения режима работы предприятия (цеха), продолжительности и последовательности операций в течение суток (смены), взаимосвязи отдельных операций, интенсивности 	и 	часового 	материального 	баланса производства. График является основой для дальнейшего подбора и 
расчета машин и аппаратов и соответственно для построения графика 
работы технологического оборудования.

В графике отмечают и массу сырья, необходимого в течение часа 
для той или иной операции.

График представляет собой сочетание схемы технологического 
направления, рабочей диаграммы и продуктовых расчетов. Для 
построения' графиков необходимы следующие данные: характе- 
ристика производственного цикла; количество циклов в смену 
или сутки (из технико-экономического обоснования); принятая 
сменность - жесткая или скользящая; жесткая - когда техноло- 
гический процесс выработки молочных продуктов не выходит за 
ее рамки; скользящая - когда некоторые операции могут перехо- 
дить из одной смены в другую; продолжительность приемки мо- 
лока в часах.

Приемку молока необходимо предусматривать:

• на городских, пришоссейных (пристанционных) молочных заво- 
дах мощностью до 100 т в смену - продолжительностью до 3 ч, мощ- 
ностъю свыше 100T в смену - в соответствии с заданием на проекти- 
рование, но не менее 4 ч каждую смену;

• на сыродельных и маслодельных заводах мощностью до 50т В 
смену - продолжительностью до 3 ч, на заводах большей мощности - 
до 4 ч в каждую смену;

• на молочноконсервных заводах, заводах сухого цельного, обез- 
жиренного молока и заменителя цельного молока - непрерывную в 
течение 10 ... 12 ч в сутки.

Температуру хранения сырого охлажденного молока принимают не 
выше 4 ос.

При расчете оборудования по приемке молока надо исходить из ус- 
ловий доставки на завод цельного молока в количестве 100 %. Воз- 
можность приемки сливок (до 20 % в пересчете на молоко от общего 
поступления) уточняется заданием на проектирование. Необходимо 
предусматривать возможность приемки молока по сортам, а также не- 
кондиционного в количестве до 10 %, на молочных заводах и комби- 
натах предусматривать ВОЗМОЖНОсть получения восстановленного мо- 
лока в расчете 50 % от сменной мощности перерабатываемого молока.

Возврат обезжиренного пастеризованного охлажденного молока 
на предприятиях всех типов принимается в размере принятых норм от 
суточного поступления молока по договоренности сторон.

Таким образом, зная ОСНОВНЫе факторы, определяющие график 
технологических процессо.в, приступают к его построению.

На листе бумаги вычерчивают макет графика. В графе «Наимено- 
вание операций технологического процессая снизу вверх записывают 
операции, связанные с приемкой и первичной обработкой молока, а 
затем последовательно по всему ассортименту все технологические 
операции.

В графе «Всего» указывают массу перерабатываемого молока, по- 
луфабрикатов, готовой продукции и вторичного сырья по соответс- 
твующим операциям. Данные принимают из продуктовых расчетов. 
Далее по горизонтали откладывают часы суток посменно.

Предположим, проектируется гормолзавод мощностью 100T моло- 
ка, перерабатываемого в смену, с производством молока пастеризо- 
ванного, кефира - резервуарным способом, творога и сметаны - по 
обычной технологии.

Количество обезжиренного молока, подлежащего возврату сдатчи- 
кам, 20 % от объема принимаемого молока. Чтобы получить такое коли- 
чество обезжиренного молока, необходимо просепарировать с учетом 
потерь 23 т молока. Остальное направляется на производство молочных 
продуктов выбранного ассортимента: на выработку пастеризованного 
'молока - 20 т; кефира - 20 т, творога - 20 т, сметаны - 17 т.

Молоко нормализуют в потоке с помощью сепаратора-нормализа- 
тора (отбор части сливок) или методом смешивания (в емкость с моло- 
ком известной жирности по расчету добавляется определенное коли- 
чество обезжиренного молока). В обоих случаях молоко нормализуют 
до пастеризации. При нормализации смешиванием обезжиренного 
молока, полученное при сепарировании на сметану, поступает на нор- 
мализацию и производство обезжиренного творога. Часть обезжирен- 
ного молока, предназначенного для нормализации, направляется на 
производство закваски для сметаны, творога и кефира (5 % массы 
нормализованной смеси).

Составление графика начинается с приемки молока, его частично- 
го (40 %) охлаждения и промежуточного хранения (рис. 3).

Длительность промежуточного хранения молока определяется 
продолжительностью тепловой и механической обработки молока в 
производстве молочных продуктов принятого ассортимента.

В нашем при мере 60т молока подогревают до температуры сепари- 
рования и направляют в сепаратор-молокоочиститель, а затем - в ем- 
кость для нормализации. Одновременно 40т молока через пастериза- 
ционно-охладительную установку направляется на сепарирование. 
Обезжиренное молоко пастеризуют и охлаждают в этой установке, да- 
лее, как уже было сказано, оно идет в производство, и частично его 
возвращают сдатчикам. Сливки поступают в промежуточные емкости 
для сбора, охлаждения и хранения. .

Все молоко подвергается гомогенизации при температуре 55 ... 60 ос 
после секции регенерации до пастеризации.

Для производства пастеризованного молока нормализованное мо- 
локопастеризуется при температуре 76 ... 78 ОС,с выдержкой в течение 
20 с, а для кефира и творога - с выдержкой в течение 6 ... 10 мин при 
температуре пастеризации 85 ... 92 Т ..

Пастеризованное и гомогенизированое нормализованное молоко 
охлаждают до температуры 4 ос и направляют в емкость для промежу- 
точного хранения. Затем показываются операции технологических 
процессов производства отдельных молочных продуктов.

Выработка пастеризованного молока. В нашем примере общие тех- 
нологические операции механической и тепловой обработки молока 
выполнены по графику с учетом создания резерва молока для соот- 
ветствующих технологических процессов обработки. Продолжитель- 
ность промежуточного хранения пастеризованного гомогенизирован- 
ного и охлажденного молока определяется продолжительностью 
фасования.

Начало фасования сдвигается на 0,5 ч от начала промежуточного 
хранения пастеризованного и охлажденного молока.

Выработка кефира. При выработке кефира молоко после нормали- 
зации, пастеризации и гомогенизации охлаждается до температуры 
заквашивания и направляется в емкости. Начало заквашивания и 
сквашивания молока сдвигается на 1 ч от начала охлаждения и проме- 
жуточного хранения пастеризованного и гомогенизированного моло- 
ка, учитывая время наполнения 'емкостей.

Продолжительность заквашивания и сквашивания молока опре- 
деляется по частной рабочей диаграмме. Считаем, что начало сква- 
шивания совпадает с концом заквашивания молока, начало следую- 
щей операции - охлаждение с концом операции - сквашивание. 
Продолжительность всех операций определяется технологией про- 
изводства кефира, причем в первой смене - ускоренным процесс ом 
производства, а во второй - замедленным. Фасование кефира начи- 
нается после окончания фасования пастеризованного молока с та- 
кой же интенсивностью.

Выработка творога. Нормализованное и пастеризованное моло- 
ко при температуре заквашивания из пастеризационно-охладитель- 
ной установки направляется в творогоизготовители для заквашива- 
ния и сквашивания. Причем в первой смене процесс сквашивания 
ускорен с тем, чтобы все операции производства творога закончитъ 
во второй смене.

Во второй смене (с учетом двухсменной работы завода) молоко за- 
квашивается при более низкой температуре и с меньшим количеством 
вносимой закваски для того, чтобы сквашивание закончилось к нача- 
лу первой смены и все операции по выработке творога завершились в 
эту смену.

Начало следующей операции по обезвоживанию, охлаждению и 
прессованию творога можно не сдвигать относительно конца скваши- 
вания, если использовать оборудование с прессующими сетками и для 
охлаждения при менять сыворотку. Продолжительность фасования 
определяется интенсивностью этой операции.

Выработка сметаны. Сливки, полученные при сепарировании моло- 
ка, в нашем случае будут получены через 0,5 ч после начала рабочей 
смены. При температуре сепарирования сливки поступают в промежу- 
точную емкость для накопления и хранения до следующей операции. 
Для сохранения сливки охлаждают непосредственно в емкости.

Для пастеризации и охлаждения сливок желательно использовать 
пластинчатые пастеризационно-охладительные установки, которые включаются со смещением в 1,5 ч после начала сепарирования. Одно- 
временно работают гомогенизаторы. Пастеризованные, гомогенизи- 
рованные и охлажденные до температуры заквашивания сливки пос- 
тупают в емкости для созревания. Операции заквашивания и 
сквашивания сливок, охлаждения и созревания сметаны протекают 
по аналогии с соответствующими, операциями производства кефира с 
учетом особенности технологического процесса.

Выработка сгущенной сыворотки. Вся сыворотка, полученная при 
производстве жирного и обезжиренного творога, направляется на сгу- 
щение. Ввиду задержки переработки на 2 ч сыворотку после получе- 
ния охлаждают до 8 ... 10°С. Ее пастеризуют при температуре 71 ... 72 ос 
в трубчатой установке и направляют на сгущение в вакуум-выпарную 
установку при температуре 50 ... 65 ос. Сыворотку, сгущенную до 40 % 
сухих веществ, после вакуум-выпарной установки охлаждают до 
8 ... 10 ос и разливают во фляги. Интенсивность этих операций опреде- 
ляется производительностью используемого оборудования.

При построении графика технологических процессов производс- 
тва сыра необходимо знать интенсивность подачи молока в сыродель- 
ные емкости и продолжительность технологических операций получе- 
ния сырной массы. По интенсивности подачи молока на 
производство сыра и емкости сырных ванн или сыроизготовителей 
определяют время наполнения сыродельных емкостей. Поскольку в 
сыродельные емкости молоко может подаваться непосредственно с 
пастеризационной установки или с резервирования через подогрева- 
тель, то интенсивность наполнения равна интенсивности тепловой и 
механической обработки, обозначенная нами через 
ности подогрева пастеризованного молока, которую можно обозна- 
чить через Jвремя наполнения сырной ванны или 
сыроизготовителя (в ч) будет равно

где (; - время заполнения сырных ванн, ч;

Продолжительность последующих технологических операций вы- 
работки сыра, а соответственно их начало и окончание, определяются 
из графика работы сырных ванн. Для его построения необходимо 
знать время занятости сырной емкости в одном цикле, который скла- 
дывается из определенных теХНОЛОГИ4еских операций: наполнение, 
заквашивание и сквашивание, обработка сырной массы, формование(если сырное зерно формуется в ванне), опорожнение и мойка или 
ополаскивание. Выработку сыра при этом целесообразно проводитъ 
непрерывно в течение двух смен.

Все-процессы приемки, переработки и хранения молока и молоч- 
ных продуктов должны проводиться С учетом санитарных требований 
и действующих ГОСТов.

Подбор и расчет технологического  оборудования

При аппаратурном оформлении проектируемых производствен- 
ныхлиний (подборе машин и аппаратов) исходят из тех же соображе- 
ний, что и при выборе технологической схемы.

Различают неавтоматическое, полуавтоматическое и автоматичес- 
кое оборудование. Как правило, предпочтительнее выбор автомати- 
ческого оборудования,' так как оно имеет высокую производитель- 
ность при сравнительно небольших габаритах и требует минимальной 
затраты рабочей силы на единицу продукции. Вместе с тем,' выбирая 
тот или иной тип оборудования, учитывают как его производитель- 
ность, так и проектируемую мощность цеха, а также использование 
оборудования во времени. Если загрузка оборудования недостаточна; 
его заменяют более простым и меньшей мощностью.

Подбор оборудования начинается с составления схемы производс- 
тва, в которой указывают очередность технологических процессов. По 
этой схеме определяют систему машин с учетом выбранных техноло- 
гических режимов, результатов продуктовых расчетов, продолжитель- 
ности работы в течение смены, суток или производственного цикла.

Вначале подбирают основное оборудование цеха. К основному 
оборудованию относятся машины, выполняющие основные опера- 
ции, в сыродельном цехе - сыроизготовители или сыродельные ван- 
ны, в маслодельном цехе - маслоизготовители периодического и не- 
прерывного действия и маслообразователи, в консервных цехах - 
вакуум-выпарные установки и сушилки. Затем по каждому цеху под- 
бирают остальное оборудование, в последнюю очередь - оборудова- 
ние приемного цеха, учитывая все изменения в графике технологичес- 
ких процессов, вызванные подбором основного оборудования.

Оборудование для перекачивания и механической обработки мо- 
лока: насосы, сепараторы (молокоочистители, сливкоотделители,

нормализаторы), гомогенизаторы, фильтры, фризеры и другое обору- 
дование для фасования продукции - подбирается по часовой интен- 
сивности процесса. При несоответствии фактической производитель- 
ности машины и аппарата паспортной выбирается ближайшая - 
большая по паспорту.

Оборудование периодического действия (творогоизготовители и 
творожные ванны, маслоизготовители, сыродельные ванны и сыроиз- 
готовители) подбирается с учетом максимального количества перера- 
батываемого за один цикл сырья и продолжительности цикла.

Для хранения молока предусматриваются емкости из расчета от су- 
точного поступления: для гормолзаводов - 80 %, молочноконсервных 
заводов, сухого обезжиренного молока - 60 %, сыродельных заводов - 
100 %. Для хранения сыворотки емкости предусматриваются из расче- 
та ее суточной выработки.

Если машины непрерывного действия имеют ограниченную про- 
должительность работы, количество их п определяется по формуле

где Пр - количество машин, подобранное по интенсивности процессов; 
Тр - продолжительность непрерывной работы аппарата, ч;

То - продолжительность остановки ДЛЯ мойки и очистки аппарата перед последуюшим вводом в эксплуатацию, Ч.

Оборудование внутризаводского транспорта рассчитывается и подбирается с учетом требований технологий и условий охраны труда.

В зависимости от профиля и мощности предприятия подбирают 
основное транспортное оборудование и средства механизации. На- 
пример, на молочноконсервных комбинатах и заводах сухих детских 
продуктов устанавливают: оборудование бестарного транспортирова- 
ния и хранения сыпучих продуктов; тросовые конвейеры и ленточные 
элеваторы для транспортирования банок; автоматы для сборки (раз- 
борки) пустых банок на поддонах.

В складах готовой продукции - штабельный многоярусный спо- 
соб хранения пакетов с продукцией на поддонах. На наиболее TP~ДO- 
емких технологических операциях, например по уходу за сырами во 
время их созревания, представляется целесообразным применение от- 
дельных роботов или робототехнических систем.

Робототехнические системы находят применение в' упаковочных 
линиях для укладывания готовой продукции, фасованной в бутылки, 
пакеты, коробки, мешки на поддоны, в ящики или контейнеры для штабелирования и перемешивания сформированных грузовых еди- 
ниц (грузоподъемность за один ход - от II кг до 140000 кг) .

. В проектах необходимо предусматривать установку высокопроиз- 
водительного оборудования, применение поточных линий и оборудо- 
вания непрерывного действия.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 23,24.

Общестроительные проектирование предприятий молочной промышленности.

1.Объемно- планировочное решение.

2.Типизация и унификация производственных зданий и их элементы.

При общестроительном проектировании предприятий молочной 
промышленности комплексному рассмотрению подлежат следующие 
основные вопросы:

• объемно-планировочное решение производственного задания 
(выбор этажности, сетки колонн, высоты помещений, решение воп- 
росов зонирования, блокировки цехов и т. п.);

• типизация и унификация производственных зданий и их эле- 
ментов;

• выбор материала и конструкций несущих и ограждающих эле- 
ментов здания для обеспечения их прочности, устойчивости И долго- 
вечности, а также индустриальности строительства;

• анализ физико-технических требований, предъявляемых к про- 
изводственным зданиям, технологическим процессам (внутренней 
среде) и климатическим условиям района строительства здания (вне- 
шней среде);

• создание наилучших условий труда (температурно-влажност- 
ного, светового, акустического режимов), организации рабочих 
мест;

• создание' выразительного архитектурно-художественного вне-

шнего и внутреннего облика производственного здания;

- экономичность производственного здания;

- решение вопросов охраны окружающей среды.

Особенности объемно-планировочного и архитектурно-компози- 
ционного решения производственного здания являются следствием 
сквозных планировочных и композиционных идей, заложенных в ре- 
шении промышленного узла и генерального плана предприятия. Зада- 
ча проектировщиков - рационально использовать природные ресур- 
сы, решать вопросы охраны окружающей среды на стадии 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию новых и ре- 
конструированных предприятий.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 25,26.

Архитектурно-строительное проектирование.

1.Основные направления повышения технического уровня и снижения стоимости строительства предприятий молочной промышленности.

2.Координационные размеры.

3.Конструктивные размеры.

4. Конструктивные размеры.

5.Натурные размеры.

Большое разнообразие факторов, влияющих на формирование ар- 
хитектурно-строительных решений во многом зависит от выявления 
оптимальных объемно-планировочных параметров. Оптимальный ва- 
риант может быть выявлен путем всесторонней оценки возможных 
вариантов по комплексу различных критериев, которые наиболее 
полно отражают основные требования к условиям производства, са- 
нитарии, социологии, эстетики.

Большое значение при проектировании имеет принцип комплект- 
ности проектных решений, когда в проекте осуществляется взаимная 
увязка всех частей проекта - технологической, архитектурно-строи- 
тельной, санитарно-технической, энергетической, транспортной. 
Взаимная увязка частей проекта влияет на качество проекта, строи- 
тельно-монтажных работ и в итоге на сметную стоимость проектируе- 
мого объекта.

Снижение стоимости строительства, повышение его качества, со- 
кращение сроков и роста производительности труда при возведении 
зданий можно обеспечить только при индустриализации строитель- 
ства, являющейся основным направлением технической политики 
нашего государства в области строительства.

Основными направлениями повышения технического уровня и 
снижения стоимости строительства предприятий молочной промыш- 
ленности являются следующие:

• группировка предприятий в промышленные узлы с использова- 
'нием общих инженерных сетей, вспомогательных, складских и обслу- 
живающих зданий и сооружений;

• кооперирование и блокирование производственных, вспомога- 
тельных и других цехов, т. е. уменьшение числа здание предприятий 
посредством объединения ряда цехов под одной крышей;

• широкое применение универсальных и других прогрессивных 
типов зданий;

• применение прогрессивных конструкций из стали и бетона 
высоких марок, предварительно напряженных, тонкостенных и 
пространственных больших пролетов с уменьшением массы конс- 
трукции;

• размещение технологического оборудования вне здания или 
под навесом с применением новейшего санитарно-технического 
оборудован ия.

Взаимозаменяемость строительных элементов производственных 
зданий молочной промышленности можно обеспечить при координа- 
ции размеров этих элементов с размерами зданий. Для этого в России 
установлена единая система модульной координации размеров в стро- 
ительстве, в основу которой положен принцип обязательной крат- 
ности всех размеров некоторой общей единице, называемой модулем. 
В строительной унификации за единицу принят основной модуль м, 
равный 100 мм.

В основу модулирования промышленных объектов положена сис- 
тема взаимоувязанных производных модулей - дробных, получаемых 
умножением значения основного модуля М на дробные коэффициен- 
ты, и укрупненных, кратных основному модулю. Среди укрупненных 
модулей наиболее часто применяют зм (300), 6М (600), 12М (1200), 
15М (1500), 30М (3000), 60М (6000).

В модульной системе все размеры разделяют на три категории - 
координационные (номинальные), конструктивные и натурные.

Координационные размеры - это расстояние между условными гра- 
нями объемно-планировочных и конструктивных элементов строи- 
тельных изделий и деталей, а также проектные расстояния между раз- 
бивочными осями.

Координационные оси зданий наносят штрихпунктирными лини- 
ями С длинными штрихами и обозначают цифрами и буквами в круж- 
ках. Для маркировки координационных осей применяют арабские 
цифры и прописные буквы русского алфавита, кроме букв 3, Й, О, Х, 
Ч, Щ, Ы, Ъ и ь. Если для маркировки буквенных осей не хватает букв 
алфавита, маркировку продолжают удвоенными буквами (АА, ББ 
и т. д.). Обычно в поперечном направлении оси пролета маркируют 
буквами снизу вверх, в продольном направлении - оси шага цифрами 
слева направо.

Конструктивные размеры - это проектные размеры всех элементов 
при нулевых допусках, которые отличаются от номинальных на тол- 
щину необходимых швов и конструктивных зазоров.

Натурные размеры - это фактические размеры элементов, отлича- 
ющиеся от проектных в пределах установленных допусков.

Для упрощения решений узлов и сокращений числа типоразмеров 
в сборных элементах установлены определенные правила при вязки 
элементов производственных зданий к модульным разбивочным 
осям. Привязка осуществляется от модульной разбивочной оси до 
грани или до геометрической оси конструктивного элемента. В насто- 
ящее время как в период работы над проектом по реконструкции, так и по типовым проектам применяют следующие правила привязки эле- 
ментов и конструкций к разбивочным осям здания.

Архитектурно-строительная унификация и типизация развивают- 
ся по нескольким направлениям: разработка общих типовых конс- 
трукций для целого ряда отраслей, изделий и деталей для массового 
строительства, разработка типовых пролетов, типовых унифициро- 
ванных секций, зданий (одноэтажных, многоэтажных и смешанной 
этажности), создание типовых проектов зданий по отраслям.

В первую очередь подвергаются типизации и унификации широко 
применяемые элементы и конструкции зданий вне зависимости от от- 
расли промышленности: опоры, стены, окна, двери, ворота, перего- 
родки, полы и пр. Наиболее часто применяемые и совершенные уни- 
фицированные конструктивные элементы стандартизируют, т. е. их 
закрепляют в форме государственных стандартов (ГОСТ).

Объемно-планировочные параметры производственных зданий 
молочной промышленности выбирают исходя из необходимости со- 
здания определенных пространственных условий для организации 
технологического процесса в здании.

Основными типами производственных зданий молочной промыш- 
ленности являются: одноэтажные здания без кранового оборудования 
или одноэтажные с электрическими опорными кранами; многоэтаж- 
ные здания, в том числе и с увеличенной сеткой колонн в верхнем эта- 
же; здания смешанной этажности, когда к многоэтажному зданию 
примыкает одноэтажное или когда в двухэтажном здании размещают- 
ся пролеты одноэтажных зданий, или одноэтажные здания, имеющие 
антресольные этажи. Одноэтажные производственные здания предна- 
значаются для размещения в них молочного производства с горизон- 
тальными технологическими процессами.

По количеству пролетов производственные здания бывают одно- и 
многопролетными, для оснашения таких зданий можно применять 
подъемно-транспортное оборудование: тали, тельферы, подвесные 
краны, ручные и электрические опорные краны. Выбор типа подъем- 
но-транспортного оборудования определяется технологическими тре- 
бованиями и решается в технологической части проекта. Для крепле- 
ния подвесного подъемно-транспортного оборудования используют 
элементы каркаса здания.

На основе унификации параметров производственных зданий мас- 
сового строительства государственными стандартами установлены ос- 
новные координационные размеры (ГОСТ 23838), а на их основе раз- 
работаны габаритные схемы (ГОСТ 23837) для одноэтажных зданий

промышленных предприятий, служебно-технических и производе- 
твенных зданий.

Одноэтажные многопролетные производственные здания, как пра- 
вило, следует проектировать с пролетами одинаковой ширины и одного 
направления, с одинаковым шагом колонн, без перепада высот (воз- 
можны варианты и с перепадами высот). Высоту здания изменяют 
только тогда, когда этого требует технологическая целесообразность, 
подгвержденная технико-экономическими обоснованиями. Величину 
перепада в этом случае следует принимать кратной 1,2 м. У перепада 
высот параллельных пролетов шаг колонн повышенной части следует 
принимать равным шагу колонн по крайним продольным рядам, если 
это возможно по техническим условиям.

Примыкания взаимно перпендикулярных пролетов, перепады высот 
и температурные швы следует осуществлять на парных колоннах. Допус- 
кается перепады высот и температурные швы осуществлять на одиноч- 
ных колоннах. Высоту одноэтажных зданий принимают от отметки чис- 
того пола или относительной отметки ±О,ОО до низа перекрывающей 
конструкции на опоре (низа балки, фермы, плиты при безблочном пе- 
рекрытии). Высота соответствует кратно укрупненным модулям: 6М 
(600) при высоте до 7,2 и 12М (1200) при высоте более 7,2 м.

Одноэтажные здания проектируют с жестким каркасом, который 
решен в виде поперечных рам с заделанными в фундамент колоннами 
и шарнирно соединенными с ним поперечными несущими конструк- 
циями (балки, фермы) и плит покрытий. При укрупненной сетке ко- 
лонн (18 х 24 м) появляются продольные подстропильные конструк- 
ции (балки или фермы), соединенные с колоннами также шарнирно. 
Элементы конструкций каркаса следует выполнять из сборного желе- 
зобетона, и только в некоторых случаях их можно выполнять из дру- 
гих материалов. В последнее время нашло широкое применение сбор- 
ных зданий (модулей) из легких металлических конструкций, что 
предусмотрено главой СНиП «Производственные здания».

Сущностью современного этапа индустриализации строительства 
является подход к комплексным и блочным методам изготовления и 
поставки. Учитывая это, современные промышленные здания можно 
разделить на поставляемые индустриальным изготовителем в виде не- 
комплектных элементов и в виде комплектов и блоков, или их можно 
называть некомплектными и комплектными блочными типами про- 
мышленных зданий.

В настоящее время создана целая серия корпусов типа «Комп- 
лект», когда на строительную площадку комплектно поставляются не только несущие и ограждающие конструкции, но также отделочные и 
изолирующие материалы и, что особенно важно, необходимые систе- 
мыинженерного обеспечения. Универсальность корпусов достигается 
применением крупной сетки колонн, зальной планировки производс- 
твенных помещений и модульной разводки энергоносителей.

Определены унифицированные габаритные секции полносбор- 
ных зданий комплектной поставки, исходя из анализа потребностей 
агропрома и ведомств-заказчиков. Также целесообразно учитывать 
конкретные технологические требования, которые нужно решать при 
привязке типовых проектов.

Многоэтажные производственные здания предназначены для раз- 
мещения в них предприятий молочной промышленности с вертикаль- 
ным технологическим процессом, а также с горизонтальным техноло- 
гическим процессом, который может быть расчленен без нарушения 
технологического цикла.

Последние годы в отечественной и зарубежной практике начали 
применять двухэтажные предприятия в виде сплошной застройки. С 
одной стороны, этот тип зданий появился как замена одноэтажного 
здания с подвалом или цокольным этажом, а с другой стороны, он 
приобрел самостоятельное значение для производств снебольшими 
технологическими нагрузками. Преимущество двухэтажных промыш- 
ленных зданий заключается в том, что 50 % производственных плоша- 
дей находятся в пределах первого этажа, где непосредственно на полу 
или на отдельных фундаментах можно разместить тяжелое оборудова- 
ние, а на перекрытиях 2-го этажа целесообразно располагать цехи с 
легкими нагрузками. Значительно больше площадей в этом здании 
имеют естественное освещение за счет верхнего света, обеспечивае- 
мое потолочными фонарями.

В двухэтажных зданиях значительно сокращаются как протяжен- 
ность коммуникаций, так и технологические связи (за счет возмож- 
ности передачи полуфабрикатов с этажа на этаж непосредственно к 
месту их обработки). По сравнению с одноэтажными зданиями, пло- 
щадь застройки двухэтажных зданий сокращается на 30 .. .40 %, а пло- 
щадь территории предприятия - на 20 ... 30 %, что особенно важно при 
строительстве предприятий молочной промышленности в городских 
условиях. Эксплуатация двухэтажных зданий выгоднее благодаря бо- 
лее компактной планировке оборудования, сокращению объема зда- 
ния и площади его наружного ограждения.

В зависимости от размеров сетки колонн двухэтажные здания мо- 
гут принадлежать к разным типам.

Достоинства многоэтажных (при количестве этажей более двух) 
при сравнении с одноэтажными те же самые, которые были приведе- 
ны для двухэтажных, но имеют большее преимущество использования 
в архитектурно-пространственной композиции крупного современ- 
ного города. В этих зданиях, как правило, размещаются молочные за- 
воды большой мощности.

Недостатками многоэтажных зданий являются небольшая сетка 
колонн (6х6 или 6х9м), необходимость устройства лестниц, верти- 
кального транспорта, поэтому стоимость строительства и эксплуата- 
ции многоэтажных зданий несколько выше одноэтажных.

В габаритных схемах надземной части многоэтажных зданий, при- 
веденных в ГОСТ 24337, даны сочетания основных координационных 
размеров, число этажей, виды транспортного оборудования с указани- 
ем их грузоподъемности и расчетных нагрузок на балки (ригель) пере- 
крытий, в соответствии с которыми должно осуществляться проекти- 
рование этих зданий.

По конструктивному решению многоэтажные здания являются 
каркасными. Каркас многоэтажных производственных зданий состо- ит из сборных железобетонных элементов (колонн, балок, ригелей), 
стеновых панелей, плит межэтажного перекрытия и покрытий.

Для зданий с постоянными размерами (шириной пролета и шагом ко- 
лонн) во всех этажах с расчетными нагрузками на балки (ригели) пере- 
крытий до 265 кг/м? включительно даны сочетания согласно выше при- 
веденному ГОСТу. Сочетание высот этажей могут иногда не отвечать 
технологическим требованиям размещаемых производств. В этом случае 
допускается при технико-экономическом обосновании принимать необ- 
ходимые сочетания высот этажей исходя из модуля 6М (600 мм) с сохра- 
нением абсолютных значений, предусмотренных ГОСТом.

В современном промышленном строительстве распространены 
железобетонные, стальные и смешанные каркасы. Выбор материала 
каркаса производится в соответствии с техническими правилам и по 
экономному расходованию основных строительных материалов.

Фундаменты под колонны, как для одноэтажных, так и для много- 
этажных производственных зданий применяют одного типа. Количес- 
тво бетона, идущего на фундаменты под колонны промышленного 
здания, составляет 20 .. .35 % общего количества расходуемого бетона, а 
стоимость возведения их составляет 5 ... 15 % полной стоимости зда- 
ния. Фундаменты могут быть монолитными и сборными. Чаще при- 
меняют сборные фундаменты, состоящие из одного или нескольких 
отдельных блоков.

Отметка верхней кромки фундамента независимо от грунта должна 
быть на 150 ... 600 мм ниже отметки чистого пола. Колонны каркаса в 
фундаменты устанавливают одной высоты (по наименьшей отметке 
залОЖЕНИЯ фундаментов), а в местах изменения отметок применяют 
вставки-подколонники.

Фундаментные балки устанавливают под наружные И внутренние 
стены и монтируют на специально заготовленные бетонные столбики. 
Поверх фундаментных балок укладывают гидроизоляцию, а на повер- 
хности земли вдоль фундаментных балок устраивают отмостку 'или 
тротуар. Пространство между колоннами и фундаментными балками 
заполняют бетоном.

Колонны каркаса, выбор которых зависит от объемно-планиро- 
вочного решения промышленного здания и наличия в нем подъемно- 
транспортного оборудования, для одноэтажных зданий подразделяют 
на две группы. Для молочных предприятий проектируют колонны 
первой группы, предназначенные для зданий без мостовых кранов.

По конструктивному решению колонны могут быть одноветвевы- 
ми и двухветвевыми, по месту положения в здании - крайними, сред- 
ними и располагаемыми у торцовых стен (серии кэ-о 1-52). Высота 
типовыхдвухветвевых колонн принимается 10,8 ... 18 м.

Колонны многоэтажного каркаса разделяют на крайние и средние.

Для опирания ригелей у колонн предусмотрены консоли. Основной 
тип колонн - высотой в два этажа, дополнительный - высотой в 
один этаж сечением 400х400 и 400х600 мм.

Несущие конструкции покрытий промышленных одноэтажных 
зданий подразделяют на стропильные и несущие элементы ограждаю- 
щей части покрытия.

Для одноэтажных промышленных зданий применяют следующие 
типовые несущие конструкции:

• балки для покрытий пролетами 6,9; 12 и 18 м (серии пк-о 1-115, 
1.462-1,1.462-3);

• фермы сегментные с раскосами (серии ПК-ОI-129/68) и безрас- 
косные (серии 1.463-3) с пролетами 18 ... 24 м;

• фермы с параллельными поясами и треугольные фермы для пок- 
рытий неотапливаемых зданий с асбестоцементной кровлей (серии 
1.463-1 о);

- подстропильные фермы пролетом 12 и 18 м (серии П к-о 1-11 0/68);

- плиты покрытий 3х6; 1,5х6 и 1,5х 12 м (серии 1.465-7 и 1.465-3);

- элементы оболочек положительной кривизны для покрытий зда- 
ний с сетками колонн 18 х 24 и 18 х 30 м (серии 1.466-1).

Для многоэтажных зданий используют следующие типовые конс- 
трукции:

• элементы балочных перекрытий и каркаса (плиты, ригели, ко- 
лонны, лестницы и др.) для гражданских зданий, используемых для 
строительства административно-бытовых зданий с сеткой колонн 6х6 
(серии ИИ-04);

• элементы балочных перекрытий и каркаса для зданий с сеткой 
колонн 6х6 и 6х9 м и временными нагрузками на перекрытия до 25 
кн/м2 (серии 20170);

• то же, для зданий с сеткой колонн 6 х 12 м и временными нагруз- 
ками на перекрытяя до 100 кн/м2 (серии 1.420-6 на базе конструкций 
серии ИИ-20j70);

• элементы конструкций с безбалочными перекрытиями для зда- 
ний с сеткой колонн 6х6 м и временными нагрузками до 30 кн/м2 (се- 
рии 1.420-4).

Стены производственных зданий выполняют из трудносгораемых или 
несгораемых материалов. Стеновые панели (рис. 5) могут быть: одно- 
слойными из ячеистых и легких бетонов (пенобетон, перлитобетон, ке-

рамзитобетон и др.) - для зданий с нормальным температурно-влажнос- 
тным режимом; двухслойными из ячеистых или легких бетонов с 
защитным слоем из тяжелого бетона, нанесенным с внутренней стороны 
панели - для зданий с повышенной влажностью воздуха; трехслойными 
железобетонными со средним угепляющим слоем из минералловатных 
плит - для отапливаемых зданий с относительной влажностью до 60 %.

В последние годы широкое распространение получили многослой- 
ные стеновые панели, состоящие из наружной и внугренней облицо- 
вок, между которыми с воздушными прослойками и без них размеща- 
ют эффективные тепло-, звуко- и пароизоляционные материалы. 
Раскладка панелей чаще всего горизонтальная, с размерами, указан- 
ными в табл. 11.

В стенах производственных зда- 
ний устраивают проемы - окон- 
ные, воротные, дверные, а также аэ- 
рационные.

Размеры всех видов переплетов 
приняты кратными модулю 
М -1 00 мм: для деревянных перепле- 
тов - ширина 6М, 7,5М, 9М, 12М, 
13,5М, 15М, 18М, 21 М, 24М, 30М; 
высота БМ, 9М, 12М, 15М, 18М, 
21 М; для стальных пролетов - ши- 
рина 18М, 24М, 30М, 48М, БОМ,

высота БМ, 12М, 24М; для перепле- 
тов из алюминиевых сплавов - ши- 
рина 9М, 12М, 15М, 18М, 24М, 
30М, 48М, высота 6М, 12М, 15М, 
18М, 21М, 24М.   Ворота производственных зданий 
имеют следующие размеры, м (ши- 
рина х высота): 3х3; 3,бх3; 3,бх3,б; 
3х4,2; 4х4,2. В зависимости от раз- мера свободного пространства при- 
меняют ворота трех основных типов: распашные, подъемные и откат- 
ные. Двери для производственных зданий изготовляют из деревянных 
щитов толщиной 30 ... 50 мм, высотой 2 и 2,3 м, шириной 0,7 ... 2,2 м, 
глухие и остекленные. Кровельные покрытия производственных зданий в последнее время выполняют бесчердачными (совмещенными), в зависимости от

теплоизоляционных свойств покрытия теплыми, полутеплыми и 
холодными; в зависимости от системы водоотвода покрытия - с внуг- 
ренним или наружным водостоком; в зависимости от принятой систе- 
мы освещения и вентиляции - бесфонарными и фонарными. В зави- 
симости от уклона кровли могут быть плоскими с уклоном менее 2,5 % 
и скатными с уклоном 2,5 % и более.

Фонари производственных зданий подразделяют по назначению 
на световые, светоаэрационные и аэрационные; по типу - на двухсто- 
ронние с вертикальным и наклонным остеклением и зенитные; по 
конструктивному решению - на фонари-надстройки и фонари, рас- 
полагаемые в пределах перекрытия; по расположению покрытий - на 
ленточные (вдоль или поперек пролета) и точечные.

Наибольшее распространение в строительстве предприятий мо- 
лочной промышленности получили прямоугольные фонари-над- 
стройки и зенитные фонари с применением стеклопакетов, органи- 
ческого стекла и стеклопластика.

Для вертикального транспорта в многоэтажных производствен- 
ных зданиях при меняют обычные средства связи - лестницы и шах- 
тные подъемники (грузовые, пассажирские и грузопассажирские 
лифты). К специальным (технологическим) транспортным устройс- 
твам относятся элеваторы, склизы, нории и пр.

В зависимости от назначения лестницы промышленных зданий 
делят на основные, служебные, пожарные и аварийные. Основные 
лестницы согласно положению по унификации размещают в отде- 
льных изолированных помещениях - лестничных клетках как в зда- 
нии, так и в виде пристроек к зданию. Высота подъема марша прини- 
мается равной 1,2; 1,5; 1,8 м. Число лестниц, расстояние между ними и 
ширину маршей определяют в соответствии со строительными проти- 
вопожарными нормами.

Грузовые лифты являются распространенным видом вертикально- 
го транспорта. Грузоподъемность таких лифтов может быть 500, 1000, 
2000, 3000 и 5000 кг по ГОСТ 8823. Кроме того, применяют лифты ма- 
лой грузоподъемностью 100 кг по ГОСТ 8824 (табл. 12).

Лифты многоэтажных производственных зданий компонуют сов- 
местно с лестничными клетками или отдельными группами у торцов 
здания.

Подвесные потолки выполняют в помещениях, в которых требу- 
ются постоянство температурно-влажностного режима (кондициони- 
рование воздуха), повышенная чистота и повышенные санитарно-ги- 
гиенические условия.

Подвесные потолки делят на две отдельные группы - несущие, 
когда обеспечивается возможность прохода персонала для контроля 
коммуникаций и осветительных приборов, иненесущие (непроход- 
ные). Несущий тип подвесного потолка характерен для предприятий 
молочной промышленности и обычно состоит из каркаса (металличес- 
ких подвесок) и заполнителей (прозрачных и непрозрачных). В качестве 
материала для непрозрачного заполнения применяют штампованные 
металлические листы, гипсовые, фибролитовые, асбесто-цементные, 
поливинилацетатные и др. плиты. Для заполнения светопрозрачных 
подвесных потолков служат оргстекло, пластики, виниловые пленки.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 27, 28.

Генеральный план.

1.Виды генеральных планов.

2.Проектные генеральный план.

3.Строительный генеральный план.

4.Исполнительный генеральный план.

5.Зонирование. Разделение.

6.Унификация и модульная координация элементов планирования и застройки территории.

Генеральный план - важная составная часть проекта промышлен- 
ного комплекса, будь то предприятие или группа предприятий (про- 
мышленный узел). Основой технических решений по генеральному 
плану промышленного предприятия является технология основного 
производства, состав основных и вспомогательных цехов.

Расположение зданий и сооружений на площадке предприятий в 
большей мере определяется архитектурно-строительными требовани- 
ями и геолого-топографическими условиями площадки.

Предприятия, размещенные в промышленных районах, независи- 
мо от принадлежности, необходимо объединить в промышленные 
узлы с общими вспомогательными производствами инженерными со- 
оружениями и сетями, а при соответствующих условиях - и с коопе- 
рацией основного производства.

Такое объединение позволяет наиболее эффективно использовать 
общественный труд, материальные и денежные ресурсы как при стро- 
ительстве, так и при эксплуатации предприятий.

Различают проектный, строительный и исполнительный генераль- 
ный план.

Проектный генеральный план разрабатывают на всех стадиях про- 
ектирования, но с различной степенью детализации. Он необходим 
для строительства предприятий как основной документ, определяю- 
щий, где и какие необходимо строить здания и сооружения.

Строительный генеральный план разрабатывается на основе про- 
ектного и служит для решения вопросов, связанных со строительс- 
твом объекта, строительной организацией.

Исполнительный генеральный план находится на предприятии.

На нем фиксируется фактическое положение всех построенных зда- 
ний, сооружений и коммуникаций отметкой фактических отступле- 
ний.

Площадка предприятия по ее функциональному использованию, 
как правило, разделена на предзаводскую, производственную, под- 
собную и складскую зоны.

Делая планировку всей территории предприятия, целесообразно 
разрабатывать несколько вариантов, анализируя для каждого из них 
компактность и архитектурный облик застройки, протяженность же- 
лезнодорожных и автомобильных путей, длину инженерных сетей, от- 
носительную площадь озеленения, показатели планировки и др.

Резервирование площадей на плане допускается предусматривать 
только в согласовании с заданием на проектирование и при соответс- 
твующем технико-экономическом обосновании.

При разработке генерального плана прежде всего учитывают поло- 
жение промышленного комплекса в окружающей его застройке и 
природном ландшафте и изображают его на ситуационном плане - 
предшественнике генерального плана.

В проекте генерального плана решают следующие задачи:

• устанавливают производственно-технологическую взаимосвязь це- 
хов и сооружений для наилучшей организации процесса и рационально- 
го распределения территории между функциональными группами;

'. разрабатывают проблемы обеспечения удобных, безопасных и 
здоровых условий для работающих, зашиты окружающей среды;

• определяют архитектурно-планировочную и объемно-про- 
странственную структуру застройки;

• составляют конструктивно-строительную характеристику про- 
ектируемых предприятий, зданий и сооружений;

• устанавливают целесообразность применения того или иного 
вида транспорта, а также необходимость и направленность инженер- 
ных коммуникаций (энергообеспечение, пар, вода и пр);

• формируют основы организации производства строительных 
работ;

• определяют технико-экономическую эффективность общего 
проектного решения.

Технико-экономические тюказагели генеральных планов включа- 
ют обычно следующие данные: площадь территории (в га); площадь 
застройки (в га); плотность застройки (в %); площадь, занятая озеле- 
нением (в га); площадь и протяженность железнодорожных путей и 
безрельсовых дорог (в га и км); протяженность ограждений (в км); 
протяженность подземных и надземных инженерных сетей (в км), 
типы мостовых И их площади (в га).

Особое внимание следует уделить плотности застройки площадки 
предприятий.

Для предприятий молочной промышленности плотность застрой- 
ки 40 ... 50 %. Наиболее рациональной является площадка в виде пря- 
моугольника с соотношением сторон 1 : 2 (при входе с длинной сторо- 
ны). Прямоугольная площадка с таким соотношением сторон при 
устройстве главного входа и главной магистрали примерно посереди- 
не длинной стороны имеет наименьшую длину пути движения рабо- 
чих по цехам.

Проектирование генеральных планов следует начинать с объеди- 
нения отдельных цехов, сооружений и устройств в группы в соответс- 
твии с определенными признаками и последующим распределением 
территории между этими группами зонирования.

Зонирование - первый из основных принципов проектирования 
генеральных планов промышленных предприятий. Для молочных 
предприятий зонирование осуществляется преимущественно по про- 
изводственному (технологическому) признаку.

Правильное зонирование промышленной площадки значительно 
облегчает дальнейшую работу по архитектурно-пространственному 
решению застройки предприятий. Группу подсобно-производствен- 
ных цехов следует располагать около обслуживаемых ею цехов основ- 
ного производства, группу энергетических сооружений - в районе ос- 
новных потребителей энергии, пара, газа, воды. Энергетические 
сооружения желательно приближать к источникам топлива, воды и 
складам сырья.

Помещения санитарно-бытового обслуживания размещают таким 
образом, чтобы они по возможности были приближены к основному 
потоку рабочих от проходных пунктов К основным цехам, находились 
на пути движения к рабочим местам.

Расстояние от рабочего места на открытом воздухе или в неотапли- 
ваемых помещениях до помещения санитарно-бытового обслужива- 
ния не должно превышать 500 м. Общезаводские здравпункты разме- 
щают вблизи наиболее многолюдных или опасных в отношении 
травматизма цехов. Расстояние от рабочих мест до здравпункта не 
должно превышать 1000 м.

Расстояние от рабочих мест до пункта питания необходимо прини- 
мать не более 300 м, а в отдельных случаях - 100 и 200 м.

Группировка объектов в соответствии с принципом зонирования 
преследует не только цель достижения технологической и экономи- 
ческой целесообразности, но и одновременно цель эстетической гар- 
монии застройки.

Разделение - второй принцип планировки и застройки промыш- 
ленных предприятий. Изоляция грузовых и людских потоков обеспе- 
чивает безопасность персонала и одновременно наиболее активное 
функционирование транспортных коммуникаций. С одной стороны, 
этому служат размещение грузовых дворов и трассировка грузовых по- 
токов с противоположной стороны от входов и направления движения 
людских потоков во избежание пересечения потоков на уровне земли, 
с другой стороны, этому служит размещение грузовых транспортных 
путей в разных уровнях. Для этого на предприятиях с напряженным 
движением транспорта устраивают тоннели, или подземные перехо- 
ды, или транспортные эстакады.

Унификация и модульная координация элементов планирования и за- 
стройки территории -'-- третий принцип планировки и застройки про- 
мышленных предприятий. Применение модульной координации по- 
. вышает универсальность решений генерального плана, в результате 
чего появляется возможность .вносить изменения в состав заводских объектов в процессе проектирования и реконструкции без нарушения 
принятой структуры генерального плана.

Исходным модулем, которому должны быть кратны планировоч- 
ные параметры элементов генерального плана, является модуль 6 м. 
Кратными этому модулю принимают размеры зданий и-сооружений.

Обеспечение возможности развития и расширения предприятий - 
четвертый принцип планировки и застройки предприятий. При ком- 
поновке следует учитывать в соответствии с этим принципом направ- 
ление будущего развития производства, предусматривать резервы тер- 
ритории и определять порядок застройки.

Многолетний опыт промышленного строительства показывает, 
что предприятия во многих случаях вводят не сразу на полную мощ- 
ность, а частями, с постепенным вводом в действие каждой части.

Обеспечение очередности строительства и определенной архитек- 
турной законченности на каждом его этапе - пятый принцип плани- 
ровки и застройки промышленной территории.

При проектировании генерального плана предусматривается про- 
ект инженерной подготовки территории промышленного предпри- 
ятия к застройке, защиты ее от затопления и обеспечения отвода ат- 
мосферных вод.

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке тер- 
ритории является вертикальная планировка с целью привести в соот- 
ветствие с требованиями строительства и обеспечения отвода атмос- 
ферных вод с промышленной площадки естественный рельеф 
местности.

При проектировании генерального плана планировочные отметки 
территории промышленного предприятия-назначают с учетом следу- 
ющих требований: сохранить ПО возможности естественный рельеф, 
почвенный покров и зеленые насаждения; обеспечить отвод поверх- 
ностных вод со скоростью, исключающей эрозионные процессы; соб- 
людать по возможности нулевой баланс в объемах выемки и насыпи в 
пределах планируемой площадки.

Сплошную вертикальную. планировку допускается применять при 
плотности застройки более 20 %, а также при большой насыщенности 
площадок предприятий дорогами и инженерными сетями; в остальных 
случаях следует применять выборочную планировку с выполнением 
планировочных работ только на участках, где расположены здания и 
сооружения. Уклоны поверхности площадки принимают не менее 0,003 
и не более 0,05 для глинистых грунтов, 0;03 для песчаных грунтов, 0,01 
для леса и мелких песков и 0,03 для вечномерзлых грунтов.

Уровень полов верхнего этажа зданий следует располагать выше 
планировочной отметки примыкающих участков территории не менее 
чем на 150 мм. Вдоль наружных стен зданий надлежит устраивать от- 
мостки шириной, превышающей вынос карниза на 200 мм, но не ме- 
нее 500 мм с уклоном 0,03 ... 0,1, направленным от стен здания.

Благоустройство промышленных предприятий является одним из 
основных мероприятий, способствующих улучшению санитарных ус- 
ловий труда. Озеленение должно составлять не менее 15 % земельного 
участка предприятий. При плотности застройки более 50 % оно долж- 
но быть не менее 10 %.

Кроме зеленых насаждений, на микроклимат заводской террито- 
рии благотворно влияют открытые водоемы и фонтаны, которые час- 
то используют для производственных и противопожарных целей (на- 
пример, брызгальные бассейны).

При проектировании генеральных планов большую роль играют 
правильно организованные въезды, проезды, магистрали и разрывы 
между зданиями.

Въезды пассажирского транспорта на территорию предприятия 
приближают по возможности к проходным, чтобы можно было объ- 
единить контроль. Для свободного въезда и выезда грузовых и легко- 
вых автомобилей и автобусов въездные ворота должны быть шириной 
не менее 4,5 м, а для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м. Рас- 
стояние между въездами должно быть не более 1,5 км. На предприяти- 
ях с территорией более 5 га должно быть не менее двух въездов, вклю- 
чая резервные. Если сторона территории предприятия, примыкающая 
к проезду или дороге общего пользования, имеет протяженность бо- 
лее 1 км, то на ней должно быть не менее двух въездов. Территория, 
расположенная как перед проходными и въездами пассажирского и 
грузового транспорта, так и за ними, должна быть размерам достаточ- 
ной для размещения стоянок легковых и грузовых автомобилей.

Планировка проездов и магистралей на территории промышлен- 
ных предприятий тесно увязана с размещением входов и въездов, с со- 
зданием кратчайших и удобных путей от входов на промышленную 
зону. к цехам, удобного сообщения между отдельными зданиями с 
обеспечением пожарной безопасности. Проезды, их размеры должны 
отвечать рациональному размещению подземных и надземных инже- 
нерных сетей и коммуникаций, обеспечивать нормальные условия их 
ремонта и эксплуатации, удовлетворять условиям размещения транс- 
портных путей, градостроительным требованиям и условиям благоус- 
тройства.

Нормативные размеры въездов, проездов и магистралей принима- 
ют согласно СНиП.

Разрывы по санитарным требованиям между зданиями, освещен- 
ными через оконные проемы, должны быть не менее наибольшей вы- 
соты противостоящих зданий. Расстояния по противопожарным тре- 
бованиям между зданиями и сооружениями при степени их 
огнестойкости и категории производства принимают согласно СНиП. 
При мер выполнения генерального плана предприятия молочной про- 
мышленности приведен в прил. 18, с. 272.

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Лекция 29, 30.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ.

1.Требования к компоновочным решениям.

2.Состав бытовых и других вспомогательных помещений.

Во вспомогательных зданиях промышленных предприятий разме- 
щают помещения' санитарно-бытового, медицинского, культурного и 
спортивного, коммунально-бытового, администратиано-техническо- 
го назначения, помещения общественного питания, профессиональ- 
но-технического обучения и др.

Проектирование вспомогательных зданий и помещений произ- 
водственных предприятий, предназначенных для культурно-бытового 
обслуживания трудящихся, выполняют в соответствии с указаниями 
СНиП и др.; вспомогательные помещения иногда допускается разме- 
щать непосредственно внутри производственных зданий как отде- 
льными встроенными блоками, так и на антресольных этажах. Реко- 
мендуется располагать вспомогательные помещения в при стройках к 
производственным зданиям или в отдельно 'стоящих зданиях специ- 
ального назначения, соединенных с производственным корпусом 
отапливаемыми переходами-галереями.

Бытовые помещения для работающих, как правило, блокируют с 
административио-конторскими и культурио-просветительными по- 
мещениями в отдельно стоящих зданиях.

Недостатками отдельно стоящих административно-бытовых зда- 
ний являются: необходимость в устройстве переходов; значительное 
повышение стоимости их строительства; увеличение протяженности 
коммуникаций; большая по сравнению с пристройками удаленность 
обслуживающих помещений от рабочих мест; снижение плотности за- 
стройки предприятий.

В основу планировки пристроенных и отдельно стоящих админис- 
тративно-бытовых зданий положены унифицированные секции с сеткой колонн (6 + 6)х6, (6 + 3 + 6)х6, (6 + 6 + 6)х6 м, из которых компо- 
нуют одно-, двух- четырехэтажные здания. Секции (6 + 3 + 6)х6 м 
применяюттолько для отдельно стоящих зданий: они наиболее опти- 
мальны из условия естественного освещения конторских помещений, 
конструкторских бюро и лабораторий.

Для лучшего расположения горизонтальных вентиляционных раз- 
водок в бытовых помещениях высоту этажей целесообразно прини- 
мать 3,6 м. Высота вспомогательных помещений, находящихся в про- 
изводственных зданиях, должна быть не менее 3 м от пола до потолка 
и не менее 2,5 м от пола до низа выступающих конструкций.

Пристроенные и отдельно стоящие административно-бытовые зда- 
ния сооружают по схеме полного каркаса из железобетонных унифици- 
рованных элементов и с навесными панельными стенами. Каркас может 
быть поперечным и продольным. Чаще встречаются здания бесподваль- 
ные. Покрытия при меняют бесчердачные с плоской кровлей. Остеклен- 
ные поверхности выполняют в виде отдельных проемов (с наличием па- 
нелей-импостов), заполняемых деревянными переплетами.

В соответствии с противопожарными требованиями наибольшие 
расстояния от дверей помещений (кроме душевых, уборных, умывальных, курительных) до выхода наружу или лестничную клетку принимают в зависимости от степени огнестойкости здания (табл. 13).

Вспомогательные здания должны иметь не менее двух эвакуацион- 
ных выходов.

Ширина лестничных маршей и площадок должна быть не менее 
1150 мм и не более 2400 мм, ширина коридоров - не менее 1400 мм, 
ширина дверей - от 800 до 2400 мм.

Состав бытовых и других вспомогательных помещений устанавли- 
вают в зависимости от характера протекающего в них технологическо- 
. го процесса. Их проектируют согласно санитарной характеристике 
производственных процессов, которые разделяют на 4 группы. Пред- приятия, занятые переработкой пищевых продуктов относятся к 4-й 
группе производств.

Гардеробные предназначаются для хранения уличной, домашней и 
специальной одежды. Гардеробные, предназначенные только для 
уличной одежды, а также гардеробные для уличной и домашней одеж- 
ды могут быть общими для всех групп. Шкафчики для спецодежды де- 
лают отдельно. Размеры отделений шкафов (в осях) должны быть: глу- 
бина - 500 мм, высота 1650 мм, ширина - 250 .. .400 мм.

Душевые следует размещать смежно с гардеробными. При душевых 
предусматриваются преддушевые. предназначаемые для переодева- 
ния, оборудованные вешалками для полотенец и скамьями. Душевые 
оборудуют открытыми кабинами 900х900 мм, ограждаемыми с трех 
сторон или с двух, когда проход сквозной. Душевые кабины отделяют 
друг от друга перегородками из влагостойких материалов высотой от 
пола 1,8 м, не доходящими до пола 0,2 м. Размещать душевые и пред- 
душевые у наружных стен не допускается.

Количество душевых сеток определяют по расчетному количеству 
человек на одну душевую сетку, работающих в наиболее многочислен- 
ной смене.

Умывальные размещают, как правило, смежно с гардеробными спе- 
циальной одежды. В зависимости от характера производства.лю 40 % 
расчетного количества умывальников допускается размещать в произ- 
водственных помещениях вблизи рабочих мест. Умывальники могут 
быть. одиночные или групповые. Расстояние между кранами (осями) 
принимают не менее 650 мм. Ширина проходов между рядами умы- 
вальников должна быть равна: 2000 мм - при количестве кранов в 
ряду пять и более, 1800 мм - при количестве менее пяти. Количество 
кранов в умывальниках следует принимать по количеству работающих 
в наиболее многочисленной смене.

Лучшими вариантами гардеробных блоков для пищевых предпри- 
ятий являются зональная система и «санпропускники». При гардероб- 
ных нужно предусматривать помещения для приема грязной спецо- 
дежды и выдачи чистой.

Туалеты оборудуют, как правило, чашами или унитазами без сиде- 
ний; в мужских уборных предусматривают, кроме того, писсуары. Об- 
щее количество санитарных приборов в туалетах принимается в зави- 
симости от общего числа работающих (мужчин и женщин) в наиболее 
многочисленной смене.

Санузлы в многоэтажных зданиях производственного назначе- 
ния должны размещаться накаждом этаже. Размещать их через один этаж допускается, когда число работающих не более 30 человек. Рас- 
стояние от рабочих мест до санузлов в зданиях не должно превышать 
75 м, а до санузлов на территории предприятий - 150 м. Входы в туа- 
леты следует устраивать через тамбуры (шлюзы) с самозакрывающи- 
мися дверями.

Кабины уборных отделяют перегородками высотой 1800 мм, не до- 
ходящих до пола на 200 мм. Размеры (в плане) кабины или уборной на 
одну напольную чашу или унитаз принимают 1200х900 мм. Расстоя- 
ние между осями настенных писсуаров следует принимать 700 мм, а 
размер между передней стенкой, на которой установлены писсуары, и 
кабиной уборной принимается не менее 2100 мм.

Помещения для личной гигиены женщин предусматривается разме- 
щать смежно с женскими санузлами, если число женщин на предпри- 
ятии более 100 человек. При количестве женщин, работающих в наи- 
более многочисленной рабочей смене, от 15 до 100 человек следует 
предусматривать .помещение для гигиенического душа размером в 
плане 2400х 1200 мм, размещаемое в женской уборной, со входом в 
него из тамбура санузла.

Количество процедурных кабин предусматривается из расчета 
одна кабина на 100 женщин. Размер кабин 1800х 1200 мм. В местах для 
раздевания предусматривают скамьи, над которыми должно быть по 
два крючка. Площадь для раздевания определяется из расчета 0,7 м2 на 
одно место.

Помещения для отдыха устраивают обычно под рабочими площад- 
ками и на антресолях. От производственных помещений их отделяют 
шлюзами. Расстояние от рабочих мест до помещений отдыха должно 
быть не более 75 м. Площадь помещений отдыха принимают из расче- 
та 0,2 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене, 
но не менее 18 м2. В помещениях для отдыха необходимо размещать 
умывальники, а для снабжения питьевой водой следует предусматри- 
вать фонтанчики из расчета один фонтанчик на 200 человек, работаю- 
щих в многочисленной смене.

Курительные устраивают из расчета 0,3 м2 для мужчин И 0,1 м2 для 
женщин на одного работающего в наиболее многочисленной смене, 
но не менее 9 м2.

Виды помещений общественного питания принимают в зависимости 
от числа работающих: при числе работающих в наиболее многочис- 
ленной смене 250 человек и более - столовая, менее 250 человек - 
буфеты, менее 30 человек - комнаты для приема пищи. Площадь по- 
мещения для приема пищи проектируют из расчета 1 м2 на каждого посетителя, но не менее 12 м2. Расстояние от рабочих мест до столо- 
вых и буфетов в зданиях IV группы не должно превышать 200 м.

Здравпункты предусматриваются на промышленных предприятиях 
со списочным количеством работающих 300 человек и более. Здравпункты, как правило, должны размещаться на первом этаже вспомо- 
гательных или производственных зданий.

Кроме здравпункта, должны предусматриваться ингалятории, фо- 
тории, помещения для личной гигиены женщин и ручные ванны.

Административные и конторские помещения бывают двух типов: це- 
ховые. и управленческие. Состав и площадь этих помещений должны 
устанавливаться в задании на проектировании. Состав и площадь ад- 
министративно-конторских помещений определяют из расчета на од- 
ного служащего: рабочие комнаты управления и контор - 4 м2; конс- 
трукторское бюро - 6 м2; залы совещаний вместимостью более 
100 человек - 0,9 м2; менее 100 человек - 1,2 м2. Для начальников це- 
хов, ведущих цеховых технологов и других руководящих работников 
площадь рабочих кабинетов рассчитывают, исходя из необходимого 
количества одновременного присутствия на оперативных совещани- 
ях, считая по 3,25 м2 на постоянного сотрудника, сидящего в кабине- 
те, и 1,2 м2 на одного присутствующего на совещании, но не менее 
15 м2 и не более 25 м2•

Основная литература:

Мусульманова М.М. Переработка молока и молочных продуктов : учебное пособие для магистрантов спец. 6М072800 - "Технология перерабатывающих производств" / М. М. Мусульманова, К. А. Уразбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 346 с

Кожабекова Г.А. Методические указания по выполнению практических указаний по дисциплине "Проектирование предприятий по производству молочных продуктов" : для студентов 5В072700 - "Технология продовольственных продуктов" / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ЮКГУ, 2015. - 40 с

Кожабекова Г.А. "Сүт өнімдері өндірісі кәсіпорындарын жобалау" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау : 5В072700- "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" маман. студ. үшін / Г. А. Кожабекова, А. Н. Науанова, Э. У. Майлыбаева. - Шымкент : ОҚМУ, 2015. - 32 с

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-24 |  | Студент демонстрирует: - незнание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Кожабекова.Г.А., Коштаева Г.Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по  выполнению лекционных   занятий  по дисциплине «Проектирование предприятий по производству молочных продуктов»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем п.л.

Тираж   экз.  Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5