Ф.7.03.-03

Арапов Б.Р., Алибеков О.Б.

«Өнім сапасын технологиялық қамтамасыз ету»

пәні бойынша 5В071200 – «Машина жасау»

мамандығы студенттеріне арналған

дәрістер жинағы

Шымкент  2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

МЕМЛЕКЕТТІК  УНИВЕРСИТЕТІ.

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті

«Механика және машина жасау» кафедрасы

«Өнім сапасын технологиялық қамтамасыз ету»

пәні бойынша

дәрістер жинағы

5В071200 – «Машина жасау» мамандығына арналған

Шымкент  2019

Құрастырғандар:  Арапов Б.Р., Алибеков О.Б.

«Өнім сапасын технологиялық қамтамасыз ету» пәні бойынша дәрістер жинағы- Шымкент: ОҚМУ, 2019 –   54  б.

«Өнім сапасын технологиялық қамтамасыз ету» пәні бойынша дәріс жинағы оқу жоспарының және модульдік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылған.  Жинақта  пәннің тақырыптары барлық қажетті ақпараттарын қамтиды.

Дәріс жинағына енгізілген тақырыптар машина жасаудағы өнім сапасын технологиялық қамтамасыз етудегі білімдерді оқып үйреніп, сапа анықтаудың әр түрлі технологиялық әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді, сондай-ақ өнім сапасын технологиялық қамтамасыз етудегі үдерістерді зерттеуде студенттердің өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Дәріс жинағы 5В071200 - «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған.

Пікір жазған:    Молдағалиев А.Б. – «Механика және машина жасау» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Дәріс жинағы «Механика және машина жасау» кафедрасының мәжілісімен (2019 ж. «    »  «             », хаттама №  ), «Механика және мұнай-газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясының шешімімен талқыланған және басып шығаруға рұқсат берген, (хаттама №      «      » «                  »  2019 ж.).

Дәріс жинағы М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі шешімімен баспаға ұсынылған, (хаттама №      «     » «             »  2019 ж.).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж.

Шығаруға  жауапты О.Б.Алибеков

Мазмұны

| Кіріспе |  |
| --- | --- |
| Тақырып 1. Машина жасау өндірісіндегі бұйымы сапасы Дәріс 1. Кіріспе. Сапаның негізгі түсініктері және көрсеткіштері. Машина жасау өндірісі бұйымы сапасы түсінігі және жалпы сипаттамасы. Машиналардың техникалық деңгейі және сапа көрсеткіштері . .............................................................................................. |  |
| Дәріс 2. 9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары негізінде өнім сапасын басқару. Машина жасау бұйымын сертификаттау............. |  |
| Тақырып 2. Бөлшектердің беттік қабаты сапасы. Дәріс 3. Машина бөлшектерін жасаудың дәлдігін технологиялық қамтамасыз ету. Машина бөлшектерінің беттік қабаты. Механикалық өңдеу дәлдігі. Бөлшектердің беттік қабаты сапасының негізгі сипаттамалары .............................................................................................. |  |
| Дәріс 4. Бет кедір-бұдырлығы. Бет кедір-бұдырлығын бағалаудың әдістері мен құралдары ............................................................................... |  |
| Дәріс 5. Машина бөлшегі беттік қабатының физика-химиялық күйі . |  |
| Дәріс 6. Технологиялық қалдық кернеулер, бастапқы кернеулер және оларды анықтау тәсілдері. Механикалық өңдеудің қате жіберушіліктерін тудыратын себептер және оларды азайту жолдары... |  |
| Дәріс 7. Машина бөлшектерінің эксплуатациялық қасиеттері. Машина бөлшектерінің қирауларының негізгі түрлері және сипаттамалары |  |
| Дәріс 8. Машина бөлшектерінің беттік қабатының күйі және эксплуатациялық қасиеттері ....................................................................... |  |
| Дәріс 9. Бөлшектердің беттік қабат күйінің эксплуатациялау барысында өзгеруі ........................................................................................ |  |
| Дәріс 10. Механикалық өңдеуде беттік қабатты қалыптастыру. Жалпы ережелері. Ұстаралық өңдеуде беттің микрорельефін қалыптастыру................................................................................................. |  |
| Дәріс 11 Технологиялық факторлардың абразивті өңдеуде кедір-бұдырлыққа әсері. Әр түрлі өңдеу тәсілдерінен кейінгі есепті тәуелділіктер және бет кедір-бұдырлығы .................................................. |  |
| Дәріс 12. Кесумен өңдеуден кейінгі беттік қабаттың деформациялық беріктенуі. ...................................................................................................... |  |
| Дәріс 13. Пластмассалардың механикалық өңдеу процессінен беттік қабатының қалыптасуы .............................................................................. |  |
| Дәріс 14. Технологиялық факторлардың механикалық өңдеуде бастапқы және қалдық кернеулерге әсері. Жону және сүргілеу. Фрезерлеу....................................................................................................... |  |
| Дәріс 15. Бұрғылау, зенкерлеу, ұңғылау. Абразивті және алмазды өңдеу. Машина бөлшектері беттерінің сапасын технологиялық қамтамасыз ету............................................................................................ |  |

Кіріспе

Экономикалық нарықтағы  сапа мәселесі экономикалық, әлеуметтік және экологиялық қауіпсіздікті,  тұрмыс деңгейін жоғарлатудың маңызды факторы болып табылады.  Сапа- стратегиялар құру, өндірісті ұйымдастыру, маркетинг және т.б. қызметтердің барлық жақтарының тиімділігін сипаттайтын, комплексті ұғым. Сапаның барлық жүйесінің маңызды бөлігі өнімнің сапасы болып табылады.

Кәсіпорындағы және ұйымдағы ИСО стандартына сәйкес сапа жүйесін енгізу . сапа жөніндегі мәліметтерді шешу құралы болып табылады. Стандарттау туралы халықаралық ұйым қнімнің және қызметтің мінездемесі мен қасиетінің жиынтығын сапа деп түсінеді. Бұл стандарт мынындай түсінікті туғызады: «сапагы басқару», «сапаны қамтамасыз ету» және «сапа спиралі». Халықаралық деңгейдегі сапа талаптары ИСО стандартымен анықталады. Стандарттау бойынша халықаралық ұйымдар сапаны ( стандарт ИСО-8402)   қасиеттер жиынтығы мен өнімнің немесе қызмет көрсетудің сипаттамасы ретінде анықтайды, себебі оларға шартты немесе болжалды қажеттілікті қанағаттандыру қабілеттілігін береді. Бұл стандартта «сапаны қамтамасыз ету»,  «сапаны басқару», «сапа бұралымы» сияқты түсініктерді енгізілген.

Кез-келген  өнімді өндіру үшін жұмысты орындау, қызмет көрсету, операциялардың барлық қатарын жүзеге асыру, дайындық жұмыстар қажет.

Өнім сапасын қалыптастыру оның жобалау сатысында басталады.  Зерттеу фазасында  техникалық және экономикалық принциптер жасалып, функционалды үлгілер құрылады.  Содан кейін негізгі өндірістік құжаттар мен тәжірибелі үлгілер құрылады. Конструктивті- технологиялық жұмыс сатысында  өндіріске бұйымдарды енгізуді  дайындайды.

Ғылыми-техникалық прогрестің дамуымен,  нәтижесінде автоматтандырылған өндіріс болғанына байланысты  күрделі кондырғыларды басқару мен басқа да жүйелер үшін  автоматты құралдар жұмыс істей бастады.   Сапаны бақылау қажеттілігіне байланысты  жинау, өңдеу және сапа туралы ақпаратты сараптау әдістері құрылды.

Бәсекелестікке қабілеттілікті және өнім сапасының проблемаларын шешудегі табысқа жетудің міндетті шарты ─ қажетті базаның техникалық деңгейін арттыру, жаңа материалдарды, озық технологияларды қолдану, өнімдердің әр түрлі сипаттамаларын жақсарту және т.т.

Тауарлар сапасын бақылау және сынау әдістерін жетілдіру, жаңа технологияларды енгізу заман талабы саналады.

Сапа проблемаларын шешудегі табыстың міндетті шарты ─ практикалық жұмыста өнімдердің сапасын басқарудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалануға қабілетті, жоғары білікті мамандардың болуы болып табылады.

.

Тақырып  1.   Машина жасау өндірісіндегі бұйымы сапасы

Дәріс  1.  Кіріспе. Сапаның негізгі түсініктері және көрсеткіштері. Машина жасау өндірісі бұйымы сапасы түсінігі және жалпы сипаттамасы. Машиналардың техникалық деңгейі және сапа көрсеткіштері

Экономикалық нарықтағы  сапа мәселесі экономикалық, әлеуметтік және экологиялық қауіпсіздікті,  тұрмыс деңгейін жоғарлатудың маңызды факторы болып табылады.  Сапа- стратегиялар құру, өндірісті ұйымдастыру, маркетинг және т.б. қызметтердің барлық жақтарының тиімділігін сипаттайтын, комплексті ұғым. Сапа - обкедір-бұдырлықектінің белгіленген немесе болжамалы қажеттілікті қамтамасыз етуге сәйкес көрсеткіштер жиынтығы (ИСО 8402). Сапа деген ұғым үш элементті қамтиды: обкедір-бұдырлықект, қажеттілік және көрсеткіштер. Осыған байланысты сапаның мәнін толық түсіну үшін осы элементтерді талдау керек.

Обкедір-бұдырлықект ретінде іс-қимылдар немесе процесс, өнім, қызмет көрсету, мекеме. Сапаның барлық жүйесінің маңызды бөлігі өнімнің, тауардың  сапасы болып табылады. Кез-келген  өнімді өндіру үшін жұмысты орындау, қызмет көрсету, операциялардың барлық қатарын жүзеге асыру, дайындық жұмыстар қажет. Әрине сапа  әрбір сатыдағы жұмыстың сапасына байланысты.   Сапа тауардың бәсекеге қабілеттілігін  қамтамасыз етеді.  Ол өнімнің техникалық деңгейінен және  функционалды, әлеуметтік, эстетикалық, эргономикалық, экологиялық қасиеттері арқылы тұтынушыға пайдалы тауардан жинақталады.  Сол арқылы   бәсекеге қабілеттілік тұтынушының талабын қанағаттандыра алатын тауардың құндылық ерекшеліктері мен  сапа жиынтығымен, сонымен қатар,  алатын және тұтынатын тиісті тауарға  шығындармен анықталады.

Егер әрбір кәсіпорын жоғары сапалы бәсекеге қабілетті өнім шығарса, ал әрбір азамат - өз жұмысын адамгершілікпен, өз ісін біліп және шын көңілмен атқарса, сонда біз өзімізге лайықты болашақ пен өмірдің жоғары сапасын қамтамасыз ете аламыз. Кәсіпорын сапаны басқаруға күш салмаса, жұмыс істеуге құқысы жоқ.

Машинаның сапасын анықтау 3 топ бойынша жүргізіледі: 1) машинаның жетілгендігін анықтайтын техникалық деңгейі (қуаты, ПӘК, өнімділігі, тиімділігі); 2) конструктивті шешімдері оны жасауда, эксплуатациялауда және жөндеуде шығыны мен жабдықтары аз болуын қамтамасыз ететін көзқарастағы өндірістік-технологиялық көрсеткіштер; 3) эксплуатациялық (сенімділік, эргономикалық және эстетикалық)    көрсеткіштер.  Біртектес машиналардың техникалық деңгейін бағалауда дифференциальды, кешенді және аралас әдістері, ал біртекті емес машиналарды бағалауда – сапаны индексациялау әдісі  қолданылады.

Сапа көрсеткіштері.  Машиналардың атқаратын қызметтеріне сәйкес белгіленген талаптары бойынша ерекшеліктерінің жиынтығы олардың сапалылығы болып табылады. Машиналарды құру және эксплуатациясының белгілі бір жағдайларында қолданылатын олардың бір немесе бірнеше ерекшеліктерінің сандық сипаттамаларын сапалық көрсеткіштері деп атайды.

Қазіргі уақытта машиналардың сапалық көрсеткіштерінің келесідей негізгі топтары: қызметі, сенімділігі, эргономикалығы, эстетикасы, технологиялығы, транспортабельділігі, стандартизациясы мен унификациясы, патентті-құқықтық, экологиялық, қауіпсіздігі мен экономикалық көрсеткіштері түрінде анықталып отыр.

Қызметтік көрсеткіштері машиналардың атқаратын жұмысына арналған негізгі функцияларын анықтайтын ерекшеліктерін сипаттайды және оларды пайдалану саласын көрсетіп береді.

Сенімділік көрсеткіштері ұзақ мерзімді, тоқтаусыз жұмыс істеу, жөндеуге болатындығы мен сақталу ерекшеліктерін білдіреді.

Эргомомикалық көрсеткіштері «адам - машина» жүйесін сипаттайды және машиналарды эксплуатациялау процесінде пайда болатын адамның гигиеналық, антропометрикалық, физиологиялық және психологиялық кешеніне байланысты болады.

Эстетикалық көрсеткіштері машиналардың ақпараттық сауаттылығын, ұтымды түрлерін, құрылымының тұтастығы мен олардың жоғары деңгейде жұмыс істеуін сипаттайды.

Технологиялылық көрсеткіштері машиналардың жасап шығару және эксплуатациясына икемділігін білдіретін ерекшеліктерін анықтайды.

Транспортабельділік көрсеткіштері машиналардың тасымалдылыққа икемділігін көрсетеді.

Стандартизациясы мен унификациясының көрсеткіштері машиналардың стандартты, унифицирленген және түпнұсқалық бөлшектермен жабдықталуын, басқа машиналармен салыстырғанда унификациялық деңгейін көрсетеді.

Патентті-құқықтық көрсеткіштері машиналарда пайдаланылатын техникалық шешімдерді жаңарту дәрежесін, олардың патенттік тұрғыда қорғалуын, машиналарды КСРО және шетелдерде пайдалану мімкіндігін сипаттайды.

Экологиялық көрсеткіштері машиналарды эксплуатациялау кезінде пайда болатын, қоршаған ортаға зиянды әсерлерінің деңгейін көрсетеді.

Қауіпсіздік көрсеткіштері машиналардың қызмет көрсететін персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ерекшеліктерін айқындайды.

Экономикалық көрсеткіштері машиналарды әзірлеу, жасап шығару және эксплуатациясы шығындарын сипаттайды.

Жұмысқа жарамдылық жағдайы – машиналардың берілген функцияларды орындау қабілеттілігін сипаттайтын барлық параметрлерінің нормативтік-техникалық және (немесе) конструкторлық құжаттамалардың талаптарына сәйкес келуі. Егер берілген параметрлердің біреуі ұсынылған талаптарға сәйкес келмесе, онда машина жұмысқа жарамсыздық жағдайында болады. Машинаның барынша толық сипаттағы жағдайы «жарамды» немесе «жарамсыз» жағдайда деген түсінікті береді. Егер машина жұмысқа жарамды жағдайда болса, оның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін талаптарды ғана қанағаттандыруы тиіс, ал жарамды жағдайда машина барлық нормативтік-техникалық құжаттамалардың талаптарына сәйкес келуі қажет. Атап айтқанда, сыртқы реңі бұзылған жағдайда машина жарамсыз болып саналады, өйткені сыртқы түріне қойылатын талаптар орындалмай отыр. Сонымен бірге, бұл айтылған жарамсыздық машинаның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтірмейді және ол жұмысқа жарамды болып табылады.

Машинаның бір жағдайдан екінші жағдайға ауысуы әдетте бұзылуынан немесе тоқтап қалуынан орын алады. Егер машина жарамсыз жағдайға ауысса, бірақ жұмыс істеуге қабілетті болса, онда бұл жағдайды зақым келу деп атаймыз; егер машина жұмысқа жарамсыз жағдайға ауысса, бұл жағдайды тоқтап қалды деп көрсетуге болады.

Кенеттен тоқтап қалу машинаның элементтерінде жүктемелердің концентрациясының кенеттен өзгеріске ұшырауы нәтижеінде пайда болады. Бәрінен бұрын мұндай жағдай жұмыс режимдері мен эксплуатация ережелері бұзылған кезде ауыр эксплуатацииялық жағдайда жұмыс істейтін машиналарда жиі кездеседі. Кенеттен тоқтап қалуда сонымен бірге оның тозуы мен ескіруі, бөлшек материалдарының техникалық жағдайларға сәйкес келмеуі, жасырын өндірістік және технологиялық ақаулар, сапасыз жөндеу жұмыстары мен техникалық қызмет көрсету процестері маңызды рөл ойнайды.

Бірте-бірте тоқтап қалу жағдайы тозудың, бөлшектердің қажуы нәтижесінде пайда болады. Бұл эксплуатацияның ұзақтығына байланысты және уақытылы техникалық қызмет көрсетумен және жөндеу арқылы оның алдын алуға болады.

Сонымен қатар, тақтап қалу жағдайлары тәуелді және тәуелсіз, конструктивті және өндірістік, эксплуатациялық та болуы мүмкін.

Сенімділігі – машинаның ерекшеліктерінің берілген режимдер мен қолдану жағдайында, техникалық қызметінде, жөндеулерде, сақтау және тасымалдауда талап етілетін функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын барлық параметрлердің белгіленген шегінде уақытылы сақталуы болып табылады.

Қауіпсіздік көрсеткіштері (өнімді жөндеу, сақтау, тасымалдау, шығару, қолдану кезіндегі қауіпсіздікті сақтау). Қауіпсіздігі  — машинаның ерекшеліктерінің кейбір уақыт аралығында немесе кейбір атқарылатын жұмыс көлемінде жұмысқа жарамдылығы болып табылады.

Ұзақ мерзімділігі — машинаның ерекшеліктерінің оның жұмысқа жарамды жағдайын техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің белгіленген жүйесі кезінде шекті жағдайға жеткенше сақтау дегенді юілдіреді.

Машинаның жағдайы, оны одан әрі атқаратын жұмыс көлемі бойынша пайдалану мүмкін болмаса әлде тиімсіз болса, әлде жарамды немесе жұмысқа қабілетті жағдайын қалпына келтіру мүмкін болмаса шекті жағдайы деп аталады. Машинаның шекті жағдайының белгілері нормативтік-техникалық және (немесе) конструкторлық құжаттамалармен белгіленеді.

Машинаның ұзақ мерзімділігі физикалық, экономикалық және моральдық та болуы мүмкін.

Жөндеуге жарамдылығы – машинаның техникалық қызмет көрсету және жөндеу арқылы тоқтап қалу, зақым келу және тоқтап қалу, зақым келу себептері табылатын және жұмысқа жарамдылығы жағдайы қалпына келтірілетін ерекшелегі болып табылады.

Сақталуы  — машинаның сақтау және тасымалдау кезеңінен соңғы тоқтаусыз жұмыс істеуі, ұзақ мерзімділігі мен жөндеуге жарамдылығы болып табылады.

Осы көрсеткіштердің жиынтығы өнімнің сапасын құрайды. Сапаны жобалау, сақтау және қолдану процестерді сапаны басқару жүйесіне кіреді.

Дәріс 2. 9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары негізінде өнім сапасын басқару. Машина жасау бұйымын сертификаттау.

Халықаралық деңгейде ИСО 9000 сериясының стандарттары сапа менеджмент жүйесінің негізін құрайды. ИСО 9000 серияның стандарттарымен анықталған. ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттардың алғашқы редакциясы  80 жылдардың аяғында шықты және сапалы жаңа деңгейдегі халықаралық стандарттаудың шығуымен белгіленді.

Сапа менеджменті - сапа жүйесін бірыңғай басқару. Сапа жүйесі - тұтынушыларға жоғары сапалы өнімді шығаруына кепіл беретін техникалық шаралар.

Өнім сапасын басқару жүйесі дегеніміз өнім сапасының жоғары деңгейін белгілеуге, қамтамасыз етуге және ұстап тұруға бағытталған басқару органдарының және басқару нысандарының, шаралардың, әдістер мен құралдардың жиынтығы.

1987ж. Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым  АҚШ, Канаданың, ФРГ қатысуымен 9000 сериялы (сапа жүйелері бойынша) бес халықаралық стандартты әзірлеп бекітті. Оларда өнім сапасын қамтамасыз ету жүйелеріне, соның ішінде өнімді әзірлеуге, жасауға, бақылауды ұйымдастыруға және өнімді сынауға, оны пайдалануға, сақтауға, тасымалдауға қойылатын  талаптар белгіленген .

Сапаны басқаруды қамтамасыз ету анықтамасын белгілеуден бұрын сапаны қамтамасыз ету процессі қарастырылады.

Сапаны қамтамасыз ету - өнімді өндіру кезінде оның қажетті сипаттарын қалыптастыру процессі немесе нәтижесі, сонымен қатар осы сипаттарды сақтау, тасымалдау және жұмысқа пайдалану кезінде қолдау. Сапаны қамтамасыз ету үшін қажетті матриалдық база, үйретілген және мүдделі персонал, сонымен қатар жұмыстарды айқын ұйымдастыру, соның ішінде сапаны басқару қажет.

Кәсіпорындарда өнім сапасын басқару бойынша жүмыстарды үйымдастыру сапа жүйесін құруды және жүйелерді тиімді жүргізуді қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдауды қарастырады.

Сапаны бағалаудың көп түрлерінен жалпысы болып сертфикаттау табылады. Сертификаттау латын тілінен аударғанда «дұрыс жасалған» деген түсінік береді. Ол сертификатталатын өнімнің өндірісінде сынақты және жағдайды бағалауды жүргізуде, осы рәсімдерді орындауды бақылауда және тәуелсіз орган жағынан өнім сапасын қадағалауда негізделеді. Барлық осы операциялардың бірлесуі нормативті құжатта бекітілуіне және тұтынушылар үшін өнімнің кез келген маңызды сипаттамасын бақылай алуына мүмкіндік береді.

Қазақстанда өндірілетін және оның территориясына әкелінетін  машина жасау бұйымдарынның сәйкестігін растау жүргізудің жалпы ережелері ҚР СТ 3.18-2004 стандартында көрсетілген, оның атауы ҚР СТ 3.18-2004 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік сертификатту жүйесі. Машина жасау бұйымдарын сертификаттау». Сертификаттау бойынша бұйымның ресми қойылған талаптарға сәйкес не сәйкес емес екендігін анықтайды. Сертификаттау ерікті және міндетті болуы мүмкін. Міндетті сертификаттау бұйымның қауіпсіздігіне мемлекеттік бақылау құралы ретінде саналады, сонымен қатар, бұйымның бәсекелестікке қабілеттілікті арттыру, ресурс үнемдеу, үйлесімділік, өзара ауыстырымдылық салаларындағы мемлекеттік саясатты жүргізуде қолданылады. Ерікті сертификаттауды өндіруші пайда алғысы келетін, оған экспорт пен бәсекелестікке қабілеттілік қамтамасыз ете алатын кез келген бұйымға жасай алады. Сертификаттау тағайындалуы, жұмыс принципі, бақылау, сынау  әдістері  және т.с.с. (мысалы металл кескіш білдектер, турбиналар, бұрғылау жабдықтары және т.б.) бірыңғай функциональды болып келетін   біртекті бұйымның (жұмыстың, қызмет көрсетудің) белгілі бір түріне (класына)  жасалынады. Сертификат формасы сертификаттаудың екі түріне бірдей. Сертификаттаудан басқа сәйкестік белгісі де қолданылады, ол бекітілген тәртіпте тіркеледі және онымен өздері маркалаған бұйымның берілген талаптарға сәйкес екендігі расталады.

Дәріс 3. Машина бөлшектерін жасаудың дәлдігін технологиялық қамтамасыз ету. Машина бөлшектерінің беттік қабаты. Механикалық өңдеу дәлдігі. Бөлшектердің беттік қабаты сапасының негізгі сипаттамалары

Бөлшекті жасау және эксплуатациялау барысында оның бетінде ойлы-қырлылықтар пайда болады, беттік қабатында металлдың структурасы, фазалық және химиялық құрамы өзгереді, бөлшекте қалдық кернеулер пайда болады. Негізгі металлдан жасалған бөлшекпен салыстырғандағы структурасы, фазалық және химиялық құрамы өзгерген бөлшектің сыртқы қабаты беттік қабат деп аталады. Бұл қабаттың сыртқы беті қоршаған ортамен не қосылысқан бөлшекпен шектеседі.

Бөлшектердің беттік қабаттарының беттік ойлы-қырлылықтарын, структурасын, фазалық және химиялық құрамын сипаттау және бағалау үшін беттік қабат параметрлерін жіктеу қарастырылған, ол төменгі суретте  келтірілген

Сурет. Бөлшектің беттік қабатының схемасы:

1 – адсорбтау зонасы; 23 – оксидтер зонасы; 3 – шекаралық зона; 4 - структурасы, фазалық және химиялық құрамы өзгертілген металл зонасы; 5 – негізгі металл.

Нақты беттің геометриялық ауытқулары шартты түрде макрогеометриялық (геометриялық пішіні және толқындылық) және микрогеометриялық (кедір-бұдырлық) беттерге бөледі. Бөлу бағасының критерийі ретінде ойлы-қырлылықтар қадамы  ұзындығының  S ойлы-қырлылықтар биіктігіне Н қатынасы алынады. S/H>1000 болғанда макроауытқулар немесе дұрыс геометриялық пішіннен (конустылық,  сопақтылық және т.б.) ауытқу:  S/H=50...1000 болғанда  - бет толқындылығы; S/H<50 – болғанда  бет кедір-бұдырлығы деп алынады.

3.2 сурет. Бөлшек бетінің макро- және микрогеометриялық ауытқуларының схемасы: а – бөлшек бетінің профилі; б – микро ойлы-қырлылықтар; в – макро ойлы-қырлылықтар.

Бет толқындылығын бағалау үш параметр бойынша жүргізіледі:

- толқындылық биіктігі – Wz,

- толқындылықтың ең үлкен биіктігі – Wmax,,

- толқындылықтың орта қадамы – Sw.

Толқындылық  биіктігі Wz – бұл Wi  бес макро ойлы-қырлылықтар биіктіктері мәндерінен алынған орта арифметикалық  мән, олар  lw  базалық ұзындықтан өлшеніп алынады. Ұзындық толқындылықтың ең үлкен қадамынан бес есе үлкен болуы тиіс.

W=15i=15Wi

Толқындылықты тағайындауда оның мәні келесі қатардан таңдалуы тиіс: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100; 200.

Толқындылықтың ең үлкен биіктігі  Wmax –  бұл lw базалық ұзындық шектеріндегі бір толқында өлшенген толқындылықтың ең жоғарғы және ең төмен нүктелері арасындағы ара қашықтық.

Толқындылықтың орта қадамы Sw – базалық ұзындық шектеріндегі профильдің орта сызығы бойындағы көрші толқындардың бір атаулы жақтарындағы S i ара қашықтықтың орта арифметикалық мәні

Sw=1ni=1nSwi

Толқындылықтың базалық сызығы профильдің орта сызығына эквидистантты жүргізіледі. Толқындылық беттердің перпендикуляр қимасында кедір-бұдырлығын және геометриялық пішінінен ауытқуын ескермей анықталады. Толқындылық технологиялық және эксплуатациялық болуы мүмкін. Технологиялық толқындылық бөлшек бетінде дайындауда технологиялық жүйенің дірілдерінен, өңдеудің геометриялық, кинематикалық және динамикалық қате жіберушіліктерінен болып жатады.

Технологиялық толқындылықты көлденең (толқындар кескіш аспаптың басты қозғалысы бағытына перпендикуляр орналасқан), және бойлық (толқындар басты қоғалыс бағытымен бағыттас) болып бөлінеді.

Бет толқындылығын көзбен бағалау мүмкін, ол бояу бойынша, қағазға түскен бедер не басқа тәсілдермен анықталуы мүмкін, мұнда оған қоса толқын қадамының ұзындығы, шеңбер ұзындығындағы толқындар саны да анықталады.

Толқындылықты дәлірек санды бағалау үшін арнайы аспаптар қолданылады, олар – волнографтар, волномерлер, кругломерлер, профилографтар, профилометрлер және т.б.

Дәріс 4. Бет кедір-бұдырлығы. Бет кедір-бұдырлығын

бағалаудың әдістері мен құралдары.

Тетіктің беті өңдеуден кейін тегіс болмайды, өйткені құрал-саймандардың кесетін жүздері және тегістейтін дөңгелектердің түйіршіктері беттікте тарақшалар және тегіссіздік түрінде іздер қалдырады (4.1- сурет). 
            Кедір-бұдырлық - дегеніміз зерттелетін беттің l базалық ұзындығында салыстырмалы түрде аз қадамдық, тегіссіздіктердің жиынтығы.

Беттің кедір-бұдырлығы тетіктердің сапалы жұмыс істеу көрсеткішін төмендетеді. Қозғалмалы қондырмада кедір-бұдырлық беттің уақытынан бұрын тозуына әкеп соғады, себебі тетіктердің жұмыс істеу кезінде металл тарақшалары үйкеліп, маймен араласып беттің тозуын жылдамдатады. Қозғалмайтын қондырмада кедір-бұдырлық бекіту беріктігін бәсендетеді, өйткені тарақшалардың сығылуы кезінде қосылыста керіліс тартылысы азаяды. Кедір-бұдырлықтың негізгі номаларымен сандық мөлшерінде стандарты түрінде бірнеше параметрлер ескертілген.  Кедір-бұдырлықтардың параметрлерін анықтау үшін базалық линия болып m орташа сызығы алынады. Кедір-бұдырлықты ені базалық ұзындықтан кем емес, бірдей өңделген  беттің кез-келген учаскісінен бағалауға болады. Базалық ұзындық l - беттің кедір-бұдырлығын сипаттайтан және параметрлерінің мөлшерін анықтайтын базалық сызықтың ұзындығы.

4.1 сурет – Бет кедір-бұдырлығы

Беттің кедір-бұдырлығын нормалау және мөлшерін есептеуде биіктіктің параметрлері Rа, Rz, Rmах қадамдық параметрлері Sm және Sі пен формалық параметр tр қолданалады (4.1- сурет).

Rа параметрі профильдің барлық тегіссіздігі орташа биікгігін сипаттайды. Rz-ең үлкен тегіссіздіктердің орташа биіктігі, Rmах профильдің ең үлкен биіктігі.Ra профилінің орташа арифметикалық ауытқуы – базалық ұзындық шегінде профильдің yi орташа линияданауытқуының абсолютті мәндерінің орташа арифметикалық мәні. Жуықтап алғанда

Rz он нүктелері бойынша профильдің кедір-бұдырлықтарының биіктігі – базалық ұзындық шегіндепрофильдің Himax бес ең көп максимумдары мен Himin бес ең көп минимумдары нүктелерінің орташаабсолютті, ауытқуларының жиынтығы. Түзудің кесіндісі пішініндегі орташа линия үшін,

мұнда himax және himin –түзу,  параллельді  орташа линиядан  және  қиыспайтын  профильден көрсетілгеннүктелеріне дейінгі ара қашықтық.

Rmax профилінің кедір-бұдырлықтарының ең жоғары биіктігі – базалық ұзындық шегінде профильдіңдөңестері мен ойыстары арасындағы ара қашықтық.

Қадамдық параметрлер Sm, S және tр-әртүрлі формаларды  есептеуде және тегіссіздіктің сипатты нүктелерінің өзара орналасуында қолданылады. Бұл параметрлар профильді спектрлі сипаттауды нормалауда пайданылады Rа, Rz, Sm және S параметрлерінің сандық мәндері МСТ 2889-73 те көрсетілген.Smi - профильдің кедір-бұдырлығының қадамы-профильді  үш көршілес нүктелерде қиятын, орташалинияның қиындысының ұзындығы.

Si - шыңдары бойынша профильдің кедір-бұдырлықтарының қадамы – көршілес дөңестердің екі ең жоғарынүктелерінің проекциялар арасында орташа сызығының қиындысының ұзындығы.

Кедір-бұдырлыққа қойылатын талаптарды шартты белгімен және қабылданған параметрдің номинальды немесе ең үлкен мәнімен көрсетеді. Егер кедір-бұдырлық параметрлерін мәннің диапазоны түрінде берілсе, онда сандарды екі жолға жазады. Егер параметрді номинальды мәнмен берсе, онда оны шекті ауытқумен келтіреді. Нақты мәннен  пайыздармен белгіленетін шекті ауытқулар (10, 20 немесе 40%) бір жақты және симметриялы (МЕСТ 2789-73) болады.

Беттің иректілігі – мерзімді түрде қайталанып отыратын кедір-бұдырлық жиынтығы,  оның қадамы базалық ұзындықтан асып кетеді. Иректілік беттердің пішінінің кедір-бұдырлығы және ауытқуы арасында аралық күйде болады. Иректілік Wmax ең жоғары биіктігімен, Sw қадамымен және Lw5Sw өлшеу ұзындығымен сипатталады.

Бет кедір –бұдырлығын анықтауда мынадай негізгі әдістер қолданылады:   эталондар бойынша анықтау; бөлшек бетін алмас инемен қармалауға негізделген аспаптар бойынша анықтау,  оптикалық аспаптармен,  көшірме бедер  көмегімен анықтау. 
       Кедір-бұдылықты бағалауды бөлшектерді бақылау және қабылдау кезінде, сонымен қатар зертханалық жағдайларда зерттеулерді орындау барысында жүргізеді. Қолданылатын бағалау тәсілдерін тура және жанама деп ажыратуға болады. Кедір-бұдырлықты тура бағалау үшін сүңгішті (профилометрлер және профилографтар) және оптикалық (қос және интерференционды микроскоптар) аспаптарды, жанама бағалау үшін кедір-бұдырлықтың эталондарын пайдаланады.

Стационарлы типті және көшіру профилометрлерін шығарады: олар кедір-бұдырлықты Rа = 0,02100 мкм шегінде өлшеуге мүмкіндік береді. Профилометрдің әрекеті берілген траектория бойынша қозғалатын, беттің үстінен алмас инемен жүргізуге негізделген. Сол уақытта пайда болатын иненің механикалық тербелістері аспаптың электрлік жүйесінде сәйкес келетін Э.Қ.К. тудырады, аспап шкаласында кедір-бұдырлықтың бағасы Rа және Rz бойынша беріледі.

Профилографтар профилограммалар түрінде беттің микропрофилін жазып алу үшін қолданылады. Профилограммамен түсірілген келесі өңдеу кезіндегі алынған Rа және Rz мәндері берілген бет үшін арналған. Профилограммалар зертханалық зерттеулер үшін арналған және бөлшектерді цехтық бақылау үшін жарамсыз. Иненің дөңгелену радиусы 1012 мкм модель ИЗП-17.

Профилометрлер-профилографтар біруақытта кедір-бұдырлықтың мәнін көруге және профилограммада жазып алуға мүмкіндік береді. Модель 201, 205 Rа – 2,50,04 мкм. Вертикалды үлкейту шектері 1000 – 200000 есе, горизонталды 24000 есе.

Түйіспесіз тәсіл оптикалық аспаптарды қолданумен жүргізіледі: қос микроскоп МИС-11(жарықтық қима). Алмастырылмалы обкедір-бұдырлықективтер арқылы 517 есеге дейінгі үлкейтуді алады. Кедір-бұдырлықты Rzпараметрі бойынша анықтайды. Тәсілдің кемшілігі - өлшеу нәтижелерін өлшеу мен есептеудің қажеттілігі. Тәсілді зертханалық зерттеулерде және таңдамалы бақылауда қолданады.

Микроинтерферометрлерді Rz = 0,1…0,003 мкм шектерінде кедір-бұдырлықты өлшеу үшін пайдаланады. Аспаптың көру өрісінде сәйкесінше микротегісеместіктердің профиліне қарай қисайған интерференционды жолақтар байқалады. Осы қисықтардың биіктігі 490 есе үлкейтуде окулярлы микрометрмен өлшенеді. Суретке түсіруді 290 есе үлкейтіп жүргізеді. Аспаптың көру өрісінің болмашы шамасы суретке түсіру кезінде орнықты ұзындық бойынша оның өте дәл беттерде қолданылуын шектейді. Зертханалық зерттеулерде қолданады. Беттерді қарастыру кезінде аспаптың оптикалық жүйесі интерференционды жолақтар түзеді. Олар тегісеместіктердің кесірінен солардың профиліне сәйкес қисайып кетеді. Беттің бейнесі интерференционды жолақтармен бірге окулярға қарастырылады. Модель МИИ-40; МИИ-5; МИИ-12.

Жету жолы қиын және ішкі беттердің кедір-бұдырлығын, сонымен бірге бөлшек беттерін оларды білдектен алмай-ақ өлшеу үшін иммерсионды-репликті интерферометрді МИИ-10 қолданады.

Аспапта беттің өзі емес, оның ізі (реплика) қарастырылады.

Беттің кедір-бұдырлығын профиль бойынша емес, аудан бойынша бағалауға мүмкіндік беретін бірқатар тәсілдер бар (интегралды тәсілдер).

Бақылаудың пневматикалық тәсілі. Бетке қысылған өлшегіш бастиектің шүмегі арқылы белгілі қысыммен ауа беріледі. Ауаның шығыны бойынша кедір-бұдырлықтың мәні бағаланады.

Кедір-бұдырлықтың аттестацияланған эталондарымен бақыланатын бөлшек бетін салыстыру тәсілі цех жағдайларында бөлшектерді бақылаудың неғұрлым қарапайым және қолайлы әдісі болып табылады. Эталондар бақыланатын бөлшектер жасалған материалдардан жасалуы керек, себебі материалдың шағылысу қабілеті (болат, шойын, түсті қорытпалар және т.б.) беттің кедір-бұдырлығын көзбен бағалауға айтарлықтай әсер етеді. Эталондарды механикалық өңдеу бақыланатын бөлшектерді қалыптастырған сол тәсілдермен жүргізілуі керек. Эталондар бойынша жай көзбен бағалау субкедір-бұдырлықективті, әсіресе жұққа өңделген беттер үшін. Бұл жағдайларда бақыланбалы бет пен эталонның бейнесі, екі тең бөлікке бөлінген және 10-50 есе үлкейтілген, бір окулярдың өрісіне қойылған, тасымалданбалы немесе стационарлы салыстырмалы микроскопты қолдану ұсынылады.

Беттердің толқындылығын өлшеу зерттеудің үлкен жолында профилографтарда және өткірлігінің домалану радиусы үлкен сипалау инелерін,  сонымен қатар арнайы аспаптармен – волнографтарды және волномерлерді қолданумен мүмкін болады.

Машина  бөлшектері  беттерінің  кедір-бұдырлығын  цехтық   бақылаудың  негізгі  әдісі аталған  бөлшек  өңделген  әдіспен  алынған  тиісті  топтағы  эталон беттермен  салыстыру тәсілі  болып табылады.  Мұндай жағдайда талон үлгілерде       бақыланатын   бөлшек   материалынан жасалуға  тиіс. Аталған  тәсілде эталон  үлгілерден  басқа   эталон  ретінде бет  кедір-бұдырлығы  аттестатталған дайын бөлшектерді де қолдануға болады. Зертханалық  жағдайларда  бет  кедір-бұдырлығын   бағалау  үшін арнайы   аспаптар  (профилометр-профилограф,   қосарланған   микроскоп, интерференциялық микроскоп және басқалар) қолданылады.

Бет  кедір-бұдырлығын  бағалауға  арналған  интерферометрдің  жұмыс  
принципі  интерференция  құбылысын  пайдалануға  негізделген.  Бет  кедір-бұдырлығын бағалауды  интерференциялық  жолақтардың  микротегістік еместіліктердің профиліне  байланысты қисаюының  негізінде  жүргізеді.     Мұндай тәсілді беттің  10...14-ші класты кедір- бұдырлығын  бағалау  үшін  қолданады.                         . 
         Көшірме  бедер  тәсілі  жетімділігі  қиын  орындардағы  (мысалы,  тесік-терде)беттердің  кедір-ұдырлыгын  анықтауға  колданылады.  Көшірме  бедер  материалы ретінде целлулоид тілімі (мысалы, 20x20 мм)  пайдаланылуы мүмкін,  Оны жұмсарту үшін оны 2...3  мин. ацетонға салады. Сосын белгілі бір күшпен зерттелетін  бетке  басып,  өңделген  беттің  кедір-бұдырлығына  байланысты 10...50  мин  бойы  кептіреді .  Көшірме   бедер  бойынша  беттің  кедір-бұдырлығын оптикалық  әдістердің біреуімен анықтайды. Беттің толқындылығы   профилографтарда   (бұл  жағдайда  өлшеудің  базалык  ұзындығын  ұлғайтады  жэне  анағұрлым  доғалдау  алмас инені  қолданады),  сондай-қ  арнайы аспаптарда   өлшейді.  Кейбір  жағдайда толқындылық оптиметр және микрондық индикатормен бағаланады.

Дәріс 5.  Машина бөлшегі беттік қабатының физика-химиялық күйі

Беткі қабаттың физика-механикалық қасиеттері. Машина бөлшектерінің жұқа беткі қабатының механикалық, физикалық, химиялық қасиеттері мен кернеулі күйі материалдың ішкі қабаттарына қарағанда өзгеше болады. Беткі қабаттың тереңдігі өңдеу түріне байланысты милиметрдің он мыңнан бір бөлігінен бастап оннан бір бөлігіне дейін болады және машина бөлшектерінің жұмыс қабілетіне айтарлықтай әсері бар. Беткі қабат қасиеттерінің өзгеше болуы кесіп өңдеу процесінің механикалық, жылу және физика-химиялық әсерлерінен болады. Нәтижесінде беткі қабаттың структурасы өзгереді, өңделген беттің микрорельефі қалыптасады.

Металдарды кесіп өңдеу процесінің нақты жағдайында кескіштің алдыңғы жағында және өңделген беттің астында белгілі бір пластикалық деформация зонасы пайда болады. Бұл беттің біркелкі профилін бұзады, өйткені пластикалық деформацияланған металдың кейбір жерлері жеке металл кесектері түрінде жұлынып отырады. Сондықтан беттік пластикалық деформация неғұрлым аз болса, соғұрлым нақты профиль біркелкі профилге жақын болады.

Кесу аспабының мұқалуына байланысты өңделген беттің кедір-бұдырлығы өседі және бұл металдың беткі қабатындағы пластикалық деформацияның ұлғаюымен түсіндіріледі: Пластикалық деформацияны және осыған байланысты беттің біркелкі профиліннің бұзылуын кеміту үшін алдыңғы бұрыш пен кесу жылдамдығын арттыру, металға қажетті термиялық өңдеу жүргізу және майлы-суыту сұйықтығын пайдалану керек.

Әртүрлі кесумен өңдеу түрлерінде өңделген беттің кедір-бұдырлығы өңделетін материал қасиеттеріне байланысты әрқилы болады. Қатты материалдарды өңдеген кезде бет кедір-бұдырлығы жұмсақ материалдарға қарағанда төмен болады. Тұтқыр және пластикалық қасиеттері жоғары материалдар пластикалық деформацияға бейім болғандықтан өңделгеннен кейінгі бет кедір-бұдырлығы үлкен болады. Технологиялық жүйе қатаңдығының жеткіліксіз болуынан аспаптың кесу жүзі тербеліспен қозғалып, нәтижесінде өңделген бет кедір-бұдырлығы ұлғаяды. Бөлшектерді өңдеу кезінде кесу күшінің әсерінен металдың беттік қабатында серпімді пластикалық деформация жүреді. Пластикалық деформация өңделген беттің астындағы белгілі бір тереңдікте жекелеген түйіршіктердің белгілі бір кристалографиялық жазықтықтармен жылжуы арқылы жүреді.
Кесу процесі кезінде металдардың беттік қабатындағы түйіршіктер кесу күшінің әсер ететін бағытына тартыла бастайды. Түйіршіктер негізінен кристалографиялық бағыттар бойынша бағытталып орналасады. Осылай ұсақ түйіршіктердің деформация бағыты бойынша тартылып орналасуы текстура деп аталады.

Деформациялық беріктену кезінде металдың электр және жылу өткізгіштігі мен тығыздығының төмендеуі байқалады. Бұл беріктенген металда дислокациялар мен вакансиялар санының ұлғаюына байланысты. Жалпы кесу күші мен оның әсер ету ұзақтығының артуына байланысты металдың беттік қабатындағы пластикалық деформация ұлғаяды. Осыған байланысты оның беріктену дәрежесі N мен беріктену тереңдігі h артады. Мысал Сыртқы күштердің әсері жойылғаннан кейін бөлшектердің беттік қабатында сақталып қалған кернеулерді қалдық кернеулер деп атайды. ы олар беріліс шамасы артқанда ұлғаяды, ал кесу жылдамдығы өскен кезде кемиді.

Механикалық өңдеуден кейінгі беттік қабаттың физико-механикалық күйін бағалау келесі параметрлер бойынша жүргізіледі: пластикалық деформациялар беттік қабаттың тереңдігі бойынша пластикалық деформация дәрежесінің және жеке түйіршіктердің деформация дәрежесінің өзгеруімен сипатталады.

Беттік қабаттың физико-химиялық күйін бағалаудың неғұрлым кең тараған тәсілі – металлографиялық беттердің көмегімен және металлографиялық микроскоптардың көмегімен әрленген металл беттердің оптикалық микроскопиясы. Беттердің фазалық құрамының, құрылымдық құраушылардың пішіндері мен өлшемдерінің, дислокация тығыздығының металлографиялық талдауы жүргізілуде (МИМ-7; МИМ-8 микроскоптары).

Электронды микроскопия – кристаллография мен құрылымның ақауларын зерделеу үшін қолданылады.

Беттік қабаттардың тереңдігін және жалпы сипаттамаларын анықтау үшін әдеттегі тәсілді микросылмаларды зерттеуді қолданады. Беттік қабаттардың микроқаттылығын ПМТ-3 аспабында алмас пирамиданы басып енгізу арқылы зерттейді. Беттік қабаттың тереңдігін және оның микроқаттылығын 0°30'¸2° бұрышпен қия кесіліп орындалған микросылмасы бар үлгілерде зерттеу өте ыңғайлы. Қия кесіндіні ГОИ пастасын қолдана отырып, ысқылау арқылы алады; бұл беттік қабаттың мүмкін болатын өзгерістерін min дейін азайтады.

Дәріс 6.  Технологиялық қалдық кернеулер, бастапқы кернеулер

және оларды анықтау тәсілдері.  Механикалық өңдеудің

қате жіберушіліктерін тудыратын себептер және

оларды азайту жолдары.

Қалдық кернеулер дегеніміз қатты дененің ішінде болатын және олардың пайда болу себептерін жойғанда өзара теңгерілетін кернеулер. Басқаша айтқанда, қалдық кернеулер – денеде сыртқы күштері және әсерлері жоқ  кернеулер. Бөлшек көлемінде қалдық кернеулер өзара теңгерілген, демек олардың бөлшек қимасы бойынша  бас векторы және бас моменті нөлге тең. Қалдық кернеулер кез келген қатты денелерде болады. Бұл нақты қатты денелер қасиеттерінің анизотропиясымен түсіндіріледі, мысалы, әр түрлі структуралық құрастырушыларынан тұратын қатты дене үшін сызықтық кеңею коэффициенті әр түрлі болуы.

Бөлшектегі, оны өңдеуден кейінгі бірақ оның деформациясына дейінгі кернеулер технологиялық бастапқы кернеулер деп аталады. Басқаша  айтқанда, егер өңдеуден кейін қалдық деформация алған  бөлшекке сәйкес сыртқы күштер жүйесін қойып бастапқы деформацияланбаған күйге келтірсек, онда бөлшектегі кернеулер осы технологиялық қалдық деформацияларды туғызған сол бастапқы кернеулерге тең болады. Әдетте бастапқы кернеулер бөлшек көлемінде теңгерілмеген. Бөлшектің бекілген жағдайында бұл теңгерілмегендік толық не жартылай сыртқы байланыстармен (мысалы, магнитті плиталар, қысқыш құрылғылар) орны толтырылады. Бастапқы және қалдық  кернеулер бөлшек материалының әртекті деформацияларына (көлемдік өзгерістерге) байланысты, олар кристаллдық тордың қайтымсыз (қалдық) бұрмалануына әкеліп соғады. Кернеулі өрістің ұзындығына қарай қалдық кернеулер шартты түрде макрокернеулер, микрокернеулер және субмикрокернеулер болып бөлінеді.

Машина бөлшектерін дайындаудың бүкіл технологиялық процессі, әдетте, олардың кернеулі күйін өзгертеді.жалпы жағдайда, өңеу кезінде дайындама бетінен әдіппен бірге технологиялық мұралық қалдық кернеулер де жойылады, олар дайындамада өңдеуге дейінгі қалған кернеулер. Сонымен қатар, өңдеу процессінде бөлшектің беттік қабатында біртекті емес көлемдік өзгерістер болады және өзінің бастапқы және кернеулерін  қалыптастырады.

Қалдық кернеулерді анықтаудың белгілі тәсілдерін үш түрге бөлуге болады, олар механикалық, физикалық және химиялық. Олар бөлшекті қирату арқылы не қиратусыз жасалынуы мүмкін. Механикалық экспериментальды әдістерді қолдануда қалдық кернеулер бөлшекті кескенде, олардан үлгілерді жасағанда, кернеулі қабаттарды қабат бойынша кетіргенде қалдық кернеулердің тепе-теңдігін бұзғанда анықталады.

Қалдық кернеулерді анықтаудың  физикалық тәсілдері: рентгендік тәсіл, Баркгаузен магнитті шуларын өлшеуге негізделген тәсілдер, амплитудалық-фазажиілікті сипаттамалар тәсілі, ультрадыбысты тәсілдер, интендор әдісі, поляризациялық-оптикалық әдістер және т.с.с.

Қалдық кернеулерді анықтаудың негізгі тәсілінің бірі – рентгеноқұрылымды талдау. Металдың беттік қабатындағы қалдық кернеулерді үлгі бетінен қалыңдығы 5¸10 мкм қабатты уландыру арқылы анықтайды және әрбір уландырудан кейін рентгенограммаға түсіреді. Бұл тәсіл ұзақ және көп еңбек сіңіруді қажет етеді; бір рентгенограмманы түсіру және өңдеу үшін шамамен 10 сағат қажет.

Беттік қабаттардағы қалдық кернеулерді зерттеуді Н.Н. Давиденнов немесе Г. Закс тәсілдерін қолдана отырып жүргізеді. Бұл кернеулерді, үлгінің кернеуленген қабаттын химиялық немесе электро-механикалық әдіспен алып тастағаннан кейін, үлгі деформациясының көлемі бойынша есептеумен анықтайды. Жұққа қабаттар үшін кернеуленген немесе кернеуленбеген металдағы атом аралық ара қашықтықтарды өлшеуге негізделген, рентген тәсілін қолдануға болады.

Қалдық кернеулерді зерделеудің поляризациялы-оптикалық тәсілдері –геометриялық, жылулық және механикалық ұқсастықты қамтамасыз ететін, мөлдір оптикалық белсенді материалдардан (эпоксидті шайырлар, целлулоид,  плексиглас шынысы, және т.б.) жасалған   моделдерде зерттеу жүргізіледі.

Беттік қабаттағы микросызаттарды дефектоскопияның (магнитті суспензияның, магнитті индукцияның, ультрдыбыспен, флюресценцияның) әр түрлі тәсілдерімен анықтайды.

Дәріс 7. Машина бөлшектерінің эксплуатациялық қасиеттері. Машина бөлшектерінің қирауларының негізгі түрлері және сипаттамалары

Механикалық жүктемелерге түсетін машиналар, аспаптар, инженерлік конструкциялар тетікбөлшектерді жасауға арналған материалдар – конструкциялық деп аталады. Машиналар мен аспаптардың тетікбөлшектері пошымдарының, өлшемдерінің, пайдалану жағдайларының әртүрлілігімен сипатталады. Олар статикалық, айналымды, соққы жүктемелерде, төменгі және жоғары температураларда, әртүрлі орталармен түйіспелі жұмыс істейді. Сөйтіп конструкциялық материалдарға қойылатын талапты анықтайды, олардың ішіндегі ең бастысы – пайдалану, технологиялық және экономикалық талаптар.

Материалдардың физикалық қасиеті  жылу, электрмагнитті, гравитациялық және радиациалық өрістерге әсерімен анықталады. Физикалық қасиеттеріне металдың тығыздығы, жылусыйымдылығы, балқу температурасы, термиялық ұлғаюы, магниттік сипаттамалары, жылуөткізгіштігі, электрөткізгіштігі жатады. 
Материалдардың химиялық қасиеті  басқа бір заттармен химиялық әрекеттесуі, тотығуға, газдар мен химиялық активті заттардың енуіне қарсылығы арқылы анықталады.

Металдар мен қорытпалардың технологиялық қасиеті  салқындай және ыстықтай деформациялану қабілетімен анықталынады. Металдың құйылуға, кесіп өңделуге, термиялық өңделуге, әсіресе пісіріп өңделуге бейімділігі аталған қасиеттердің жинағымен анықталады. 
Пайдалану қасиеттеріне (қызмет атқару) металдың қызуға беріктігі, қызуға төзімділігі, қажуға төзімділігі, радиацияға беріктігі, коррозияға және химиялық әсерлерге беріктігі жатады. Қызуға төзімділік металл материалдарының жоғары температурадағы газды ортада тотығуға қарсылық көрсетер қабілеті. Қызуға беріктік металл материалдарының жоғары температурада механикалық қасиеттерін сақтау қабілеті. Қажуға төзімділік үйкелістің әсерінен металдың беткі қабатының қирауына қарсылық көрсетер қабілеті. Радиацияға төзімділік материалдың ядролық сәулеленуге қарсылық көрсету қабілеті.

Бөлшекке әсер ету сипатына қарай күштер (әсерлер) статикалық және динамикалық болып бөлінеді, олар күштің әсер ету жылдамдығына байланысты анықталады. Күштер тұтас бөлшекке не оның жеке бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Түсірілген күштер бөлшекте созылу, сығылу, иілу және бұралу деформацияларын туғызады. Сонымен бірге, беттерде салыстырмалы түрде макро- және микро-жылжулар және мүжілулер  болуы мүмкін. Бағытына және шамасына қарай сыртқы күштер тұрақты және айнымалы (сонымен бірге, айнымалы таңбалы) болады.

Эксплуатациялаудың нақты бір жағдайларында машина бөлшектері көбінесе бір мезгілде бірнеше жүктеу түрлеріне ұшырауы мүмкін. Жүктеу жағдайына қарай конструкциялық беріктіктің 4 типі бар: статикалық, ұзақ аз циклді және қажулы.

Машина бөлшектерін эксплуатациялауда қираулардың (бұзылудың) негізгі түрлеріне мыналар кіреді: деформациялар және сынықтар (изломы), мұжылу, коррозиялық бүлінулер; коррозия-механикалық бүлінулер, эрозия-кавитациялық бүлінулер.

Беріктік деп сырттан түскен күштің әсерінен металдың қирауына немесе қалдық деформацияның туындауына қарсылық көрсетер қабілеті аталады.Статикалық беріктік конструкция элементінің тұрақты бір ретті түсірілген күштің әсеріне қарсыласуымен сипатталады. Жоғары температураға шыдамды  материал беріктігі берілген температурадағы және күштің нақты ұзақтылығындағы қирауға ұшырататын кернеулермен сипатталады. Жоғары температурада сырғу (ползучесть)  құбылысы пайда болады, мұнда металл тұрақты күштердің әсерінен баяу және үздіксіз пластикалық деформацияланады. Металлдың айнымалы күштердің әсерінен біраз уақыт ішінде (не циклдар санында) қирауы қажулық  (шаршап) қирау деп аталады. Материалдардың қажуы дегеніміз уақыт бойынша циклдік өзгеретін кернеулердің ұзақ әсерінен олардың механикалық және физикалық қасиеттерінің өзгеруі. Ал материалдар мен машина бөлшектерінің берілген бір уақытта қажулық қирауға қарсыласу қабілеттілігі қажуға қарсыласу деп аталады, ол шыдамдылық шегімен анықталады (ГОСТ 23201-78). Қажу жүктеу циклдерінің санына N байланысты аз циклді N≤ 5×104 болғанда және көп циклді N≥ 5×104 болғанда етіп ажыратады. Қирауға дейінгі циклдер саны мен циклдің максимальды қирату кернеулерінің арасындағы тәуелділік материалдың қажу қисығымен сипатталады. Аз циклді қажулық қираулар үлкен шамалардағы кернеулердің (серпімді пластикалық деформациялануда) аз санды циклдердің әсерінде болады, ал көп циклді қажуда материалдың бұзылуы серпімді деформациялану зонасына сәйкес кернеулерде жүреді.

Материалдың қасиетіне және жүктеменің түсу сипатына қарай бөлшектің бұзылған жеріндегі сынықтар тұтқыр не морт болуы мүмкін.

Физикалық тозу барысында машина және оның тетіктері бірте-бірте немесе бірден жарамсыз болып, оған қойылатын талаптар орындалмауы мүмкін. Физикалық тозу автомобильді пайдалану барысында оған түсетін күштің әсерінен пайда болады — оны физикалық тозудың бірінші түрі деп атайды, ал машинаның тетіктері жұмыс істемей де тозуы мүмкін: мысалы, атмосфералық тотықтану, материалдардың ескіруі жэне басқалары физикалық тозудың екінші түріне жатады.

Моральдық тозу — техникалық өрлеудің нэтижесінде пайдаланыстағы техниканың құнының төмендеуі — айтарлықтай өнімді жаңа машинаның пайда болуы.

Машиналардың көптеген тораптары мен тетіктері бір-бірімен қосылып жұмыс істейтіндіктен, олар үнемі үйкелісте болады. Көпшілік жағдайда үйкеліс қуаттың шығынын арттырып, бөлшектердің тозуына келтіреді. Бір-бірімен қабысып жалғасқан тетіктер қозғалғанда, олардың арасында сырғанау және домалау үйкелісі пайда болады. Сырғанау үйкелісі кезінде бір бөлшектің бетімен екінші бөлшектің беті сырғанайтын болса, оны — сырғанамалы, ал бір бөлшектің бетімен екінші бөлшек домалайтындай жалғасса, оны домалау үйкелісі деп атайды.

Тозу түрлерінің жіктелуі. Үйкелу үдерісі барлық уақытта тозуға ұласып, механикалық жүйені жарамсыз етеді. Машинаның көптеген тетіктері қарқынды тозуға ұшырайды. Тозу түрлерін жіктеу үшін, алдымен «тозу», «тозуға тұрақтылық», «қарқынды тозу» түсінігін қарастыруымыз керек.

Тозу — үнемі түсетін күштен пайда болған тетіктердің өлшемдерінің, пішінінің, салмағының немесе олардың бетінің өзгеруі (деформация) немесе үйкелістен беткі қабатының бүлінуі.

Тозуға тұрақтылық — машина тетіктері материалдарының тозуға кедергісі. Тетіктердін тозуға тұрақтылығын жұмыс істеу мерзімінде оның салмағының, өлшемінің, көлемінің өзгеруі үдерісімен бағалайды.

Тозудың негізгі түріне оның келесі түрлерін жатқызуға болады:

1.    Алгезиялық тозу — ол үйкеліс жағдайында пайда болады, екі тегіс бөлшектің беттері бір-бірімен үйкелгенде, бірінің бетінен металл бөлшегі бөлініп, екіншісінің бетіне жабысып, бүліну пайда болады.

2.    Түрпілі (абразивті) тозу — қатты металл мен жұмсақ металдың беттері бір-бірімен үйкелгенде, жұмсақ металл бетінің тырналып желінуі орын алады.

3.    Тотығудан тозу — тетіктер тотықтанған ортада жұмыс істеуі мүмкін. Тетіктер бір-бірімен жалғасқанда, олардың бетіндегі қабат бүлініп, тотық тереңге тарайтын жағдай болады.

Тетіктің бетінің қажуы тетік бетінің бір жерінің үнемі қайта- ланатын жүктемемен қысым түсіру нэтижесінде болады. Стандарт  бойынша тозуды механикалық, тотығатын — механикалық, электр-эрозиялық түрлерге бөледі, ал машинаның тетіктерінің тозуын төмендегіше: меха- никалық; тотықталған-механикалық; түрпілі; гидротүрпілі; газдытүрпілі; эрозиялық; кавитациялық; қажулы; электроэрозиялық деп жіктеу қабылданған. Тозудың барлық түрлері үйкелістен болатыны белгілі. Төменде үйкелістің түрлері келтірілген.

Механикалық тозу — механикалық күштің эсер етуі нәтижесінде тетік беттерінің өзгеруі жэне бүлінуі. Микротегіс емес беттердің бір- бірімен жалғасқанынан олардың арасындағы үйкелістен пайда болған бөлшектердің бір-біріне эсер етуінен туатын тозу.

Тотықталған-механикалық тозу — химиялық немесе электрлік ортада материалдардың механикалық өзара әрекеттесуі нәтижесінде болатын тозу.

Эрозиялық тозу жоғарғы жылдамдықпен қозғалған сұйық пен газдың кұрамындағы механикалық бөлшектердің тетіктерге тигізетін әсерінен болады. Олар газды, кавитациялык, түрпілі, электр-эрозиялы тозу түрлеріне бөлінеді.

Газды эрозия — бөлшек материалдарының газ молекуласындағы механикалық жэне жылу эсерінен бүлінуі. Бұл клапандарда, поршень сақиналарында жэне жанған газды шығару жүйесінде болады.

Кавитациялық эрозия — сұйық ағымында, ағымның тұтастығы бұзылып, арасында ауа пайда болғанда, олардың бөлшек бетінде жары- лып, гидравликалық соққы нәтижесінен бөлшектің бүлінуі. Мұндай тозу салқындату жүйесінің цилиндрлер бірікпесінде, цилиндрлердің сыртқы бетінде пайда болады.

Электр-эрозиялық тозу — электр ұшқындары нәтижесіне пайда болатын тозу, электр шырақтарында кедДСс^і,,

Ескіру — ауаның, жарыктың, жылудың, радиацияның жэне басқа да факторлардың әсерінен материалдардың физикалык-химиялық қасиетінің өзгеріске ұшырауы.

Дәріс 8. Машина бөлшектерінің беттік қабатының күйі және  эксплуатациялық қасиеттері.

Бөлшектердің  үйкелісуі және тозуы едәуір дәрежеде кедір-бұдырлықтың пішін мен биіктігіне, сонымен қатар, өңдеу штрихтарының бағытына да байланысты. Жұқа және көптеген ойлы-қырлылықтар осындай биіктіктегі, бірақ қадамы үлкен  ойлы-қырлылықтарға қарағанда тозуға жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді. Ойлы-қырлылықтардың сұйықтық үйкелісуінде және аласа биіктігінде өңдеу іздерінің бағыты  ешқандай маңызы жоқ.

Деформациялық беріктендіру (наклеп) БҚ қаттылығын ұлғайтады, соның арқасында үйкелісетін беттердегі микрошоқылардың (выступы) өзара енгізілуі және деформациясы азаяды. Сонымен қатар, пластикалық деформацияланған беттік қабатта диффузиялық процесстер және химиялық реакциялар жанданады, олар болат бөлшектерде қатты қосылыстардың (FeO, Fe2O3, Fe3O4) пайда болуына себін тигізеді.  Мұндай қосылыстар аз қарқынды жүретін  тотығып тозуға  сипатты. Беріктендіру едәуір қарқынды тозуға әкеліп соғатын суық дәнекерлеудегі үйкелісетін бөлшектердің беттік қабатындағы пластикалық деформациясының өсуіне кедергі келтіреді.

Үйкелісетін бөлшектердің триботехникалық (үйкеліс және тозу) сипаттамаларына беттің қабаттың физика-химиялық күйі (оның фазалық және химиялық құрамы) едәуір әсер етеді. Сондықтан бөлшектердің эксплуатациялық қасиеттерін арттыру үшін, соның ішінде олардың триботехникалық сипаттамаларын жақсарту үшін  химия-термиялық өңдеу, беттік легирлеу, лазер сәулесімен өңдеу және т.б. сияқты беттік қабаттың рациональды структуралық-фазалық күйін қалыптастырудың басқа әдістері қолданылады.

Жұқа беттік қабаттағы  технологиялық қалдық кернеулер үйкелісетін жұптардың тозуына айтарлықтай әсер ете алмайды, себебі қысқа жұмыс уақыты арасында олар бәсеңделініп,беттік қабатта сығу кернеулері қалыптасады. Бірақ, басқа жағдайда, үлкен қалдық кернеулер беттік қабатта тереңірек қабатқа таралған кезде (0,5 мм-ден жоғары) созушы қалдық кернеулер  тозуды ұлғайтады, ал сығу кернеулері, керісінше, азайтады.

Гидраликалық машиналардың көптеген  бөлшектері гидроабразивті және кавитациялық тозу жағдайында жұмыс істейді. Бөлшектердің гидроабразивті тозуының қарқындылығы олардың беттік қабатының физика-механикалық күйіне тікелей тәуелді екендігі тәжірибе жүзінде анықталған. Бет кедір-бұдырлықтың тозу процессіне үлкен ықпалы гидроабразивті әсердің тек бастапқы периодында ғана білінеді. Гидроабразивті тозуға төзімділік бет микро ойлы-қырлылықтарының биіктігінің азаюымен ғана артады.

Қалдық сығу кернеулері болаттың гидроабразивті тозуына қарсыласуына оң әсерін тигізеді, ал қалдық созу кернеулері тозу процессін жеделтеді.

Кавитациялық эрозияға жүргізілген сынақтардың нәтижелері бойынша металл үлгілердің салмағының азаюы беттік қабаттың күйіне байланысты екенін көрсетті. Кавитациялық төзімділік микро ойлы-қырлылықтардың биіктігі азайғанда артады. Беттік қабатта сығудың қалдық кернеулері болуы кавитациялық төзімділіктің өсуіне ықпал етеді.

Көптеген зерттеулер беттік қабаттың бөлшектердің қажу беріктігіне әсері бар екендігін көрсетті. Циклдік және таңбасы айнымалы жүктемелерде жұмыс істейтін бөлшектің бетіндегі ақаулар және ойлы-қырлылықтар кернеулердің шоғырлануына әсерін тигізеді, металлдың біртұтастығын субмикроскопиялық бұзылулар ошақтарының ролін атқарады және босаңсытады, қажу сызаттарының пайда болуына себепкер болады.

Бөлшектердің  эксплуатациялық қасиеттеріне микро ойлы-қырлылықтар ғана емес, сонымен қатар, шоқылар мен ойдымдардың (впадина) дөңгелектеу (закруление) радиустары, профильдің көлбеу бұрышы, ойлы-қырлылықтардың қадамы және олардың бағыттары да әсер етеді. Беттің кедір-бұдырлығы азайғанда микро ойлы-қырлылықтар бағыттарының қажуға қарсылығының әсері дәрежесі де төмендейді.

Беттік қабаттың деформациялық беріктенуінің қажулық және ұзақ мерзімді беріктікке әсері  беттік қабаттың деформациялану дәрежесіне және эксплуатациялау жағдайларына: температураға, жүктемеге, ортаға, жұмыс уақытына тәуелді екені тәжірибелік түрде анықталған. Әр металл және қорытпа үшін эксплуатациялаудың нақты жағдайларында алдын ала пластикалық деформациялаудың белгілі бір дәрежесі болады, ол бұзылу процессінің минимальды жылдамдығын қамтамасыз ететін жасырын энергиясы бар наклеппен металл субструктурасын құрайды, демек берілген температурада және жүктеулерде ең жоғарғы беріктікті қамтамасыз етеді. Мысалы, жоғары емес температураларда жұмыс істейтін бөлшектерде беттік қабаттың наклепі, әдетте, шыдамдылық шегін арттырады.

Дәріс 9. Бөлшектердің беттік қабат күйінің эксплуатациялау

барысында өзгеру

Бөлшектердің беттік қабаты эксплуатациялау процессінде үздіксіз өзгеріп отырады. Бұл оның  кедір-бұдырлық, наклептің  дәрежесі тереңдігі, қалдық кернеулер, фазалық структуралық күйі, физика-химиялық қасиеттер сияқты барлық көрсеткіштерінің әр түрлі деңгейде өзгергенінен байқауға болады. Мысалы, үйкелісетін бөлшектерде жұмыстың бастапқы периодында  беттердің контактісі ойлы-қырлылықтардың ұштарында болады, ал жанасу орындарында өсіп жатқан кернеулердің шамалары кейде материалдың ағу шегінен асып жатады. Ойлы-қырлылықтар шыңдарында сығу мен жылжудың серпімді және пластикалық деформациясы пайда болады, олар үйкелісетін бөлшектердің қарқынды бастапқы тозуына әкеліп соғады.

Беттің кедір-бұдырлығы, қабаттың структурасы және тойтармасы, қалдық кернеулер машина бөлшектерінің тозуға шыдамдылық, статикалық, ұзақ мерзімді және қажулық беріктігі, коррозияға төзімділік, керілулі қосылыстардың беріктігі сияқты маңызды эксплуатациялық қасиеттеріне әсер етеді.

Бет кедір-бұдырлығы және толқындылығы, беттік қабаттың структурасы, фазалық және химиялық құрамдары бөлшектің эксплуатациялық қасиеттеріне әр түрлі әсер етеді.

Бет кедір-бұдырлығы –кернелердің технологиялық концентраторы, металлдың беріктік сипаттамаларын кернеулі күйдің және қызу температурасының түріне қарамай төмендетеді.

8.1-сурет. Кернеулер концентраторының кедір-бұдырлы бет микропрофилінің ойпаңдарындағы тереңдікте орналасу схемасы.

Машиналардың дәлдік, сенімділік, қуат, өнімділік және т.с.с. қызметтік сипаттамаларының ысырап болуы 80% жағдайында бөлшектің қозғалмалы қосылыстарындағы үйкелетін  беттердің тозуынан болады.

Тозу қосылыстың  жұмысы уақытынан басталғаннан тұрақты болады, бірақ біркелкі емес (8.2 - сурет). Негізінен 3 периодтан тұрады:

1. Қосылысқан жұптың бастапқы   тозуы (қосымша) – Ι-учаске;

2. Қалыпты тозу (эксплуатациялық)қосылыстың жұмыс уақытына пропорциональ жүреді – ΙΙ - учаске;

3. Апатты тозу, ол үйкелісетін жұп жұмысының кинематикалық және гидродинамикалық жағдайларының бұзылу себептерінен пайда болады– ΙΙΙ– учаске.

8.2-сурет. Қосылыс беттерінің жұмыс уақытына тәуелді тозуы

1- үлкен мәнді кедір-бұдырлықты; 2- кіші мәнді кедір-бұдырлықты.

Үйкелісетін бөлшектердің тозуға төзімділігін бастапқы тозуды азайту арқылы арттыру үшін кедір-бұдырлығы  қосымша істелінген бөлшектер беттерінің кедір-бұдырлығына сәйкес келетін сырғанау бетін жасаған дұрыс. Қосылысқан бөлшектердің бастапқы тозуына микро ойлы-қырлылықтың пішіні мен биіктігі әсер етеді. Өте таза, айнадай беттерде майлағыш нашар жабысады, соның әсерінен құрғақ үйкеліс болады, ол қосылысатын беттерді қабыстырып, тозуды ұлғайтады.

Тозуды азайтатын микропрофильің айрықша  бір сипаты оны жазық шыңды етіп жасау. Ондай сипат ысқылау, хонигтеу, суперфиниш, роликпен домалату (8.3-сурет) сияқты әрлеп өңдеу әдістері арқылы жүзеге асады.

8.3-сурет. Өңделген беттің микропрофилі түрі l – базалық ұзындық;  Fk1, Fk2 – түйіспенің нақты ауданы, әрлеу және ұстаралық (абразивті) өңдеуден кейін.

Майлаушы-суытушы сұйықты (МСС) пайдалану жаңқа пайда болу процессін жақсартып, тозуды төмендетеді- инструменттің төзімділігі артады және кесу күшін  азайтады. Қорытындысында білдек-сайман-инструмент-бөлшек технологиялық жүйесі элементтерінің серпімді қысқыштарының шамалары азаяды, демек, машина бөлшектерінің өңделетін беттерінің кедір-бұдырлығы жақсарады.

МСС ретінде өсімдік және минеральды майлар – сульфофрезольдар, эмульсиялар, қолданылады, олар өңделетін беттердің кедір-бұдырлығын суытусыз өңдеуге қарағанда  25...40%-ға дейін азайтады. Абразив пен жаңқаларды алып тастап,  МСС-ты мұқият тазалау және фильтрлеу арқылы суперфиниш және хонингтеу сияқты абразивті әрлеп өңдеу әдістерінде де кедір-бұдырлықты азайтуға болады.

Жонғыш инструментпен өңдеуде – жонуда, фрезерлеуде, сүргілеуде және т.с.с өңдеу зонасында күш факторы үлкен роль атқарады. Болаттан жасалған бөлшектердің беттерінде пластикалық деформацияланған қабат (наклеп) құрылады. Беттік қабатта үлкен күштердің әсерінен пайда болған сығушы кернеулер наклептің орналасуы тереңдігі мен дәрежесі өскен сайын ұлғая береді.

Жартылай таза және тазалай өңдеулерде режимді және жағдайларды өзгерткенде жылу факторы  едәуір байқалады, бетің астындағы қалдық кернеулер  өз таңбасын өзгертуі мүмкін, яғни сығушы күш созушы күшке айналады. Болат дайындамаларды қаралай және тазалай өңдеулерде пластикалық деформация 50-ен 300 мкм-ге дейнгі тереңдікке таралады; ал аршуда ол 1000 мкм-ге дейінгі тереңдікке барады.

Дәріс 10. Механикалық өңдеуде беттік қабатты қалыптастыру. Жалпы ережелері. Ұстаралық өңдеуде беттің микрорельефін қалыптастыру

Өңделген беттің микрогеометриясы, әдетте, екі қимада қарастырылады: инструменттің берісі бағытында (көлденең кедір-бұдырлық); кесу бағытында – бойлық кедір-бұдырлық. Көп жағдайларда көлденең кедір-бұдырлық бойлық кедір-бұдырлыққа қарағанда үлкен, бірақ аз шамалы берістерде және кесудің аз жылдамдықтарында бұл жағдай керісінше болуы да мүмкін.

Кейбір есептеулер бойынша өңделген беттің кедір-бұдырлығы кескіш планындағы басты және қосалқы бұрыштардың, берістің кішіреюлерімен және кескіш ұшы радиусының үлкеюімен азая береді. Аталған  параметрлер кедір-бұдырлыққа негізінен геометриялық параметрлер ретінде әсер етеді. Кесу тереңдігі және жылдамдығы, кескіш ұстараның дөңгелену радиусы және оның тозуы, суытушы және майлаушы сұйықтар, вибрациялар, өңделетін және инструментальды материалдың қасиеттері кедір-бұдырлыққа және бет қабатының кесу және қалыптасу зонасындағы физика-химиялық процесстер арқылы әсер етеді. КЕДІР-БҰДЫРЛЫҚты есепті геометриялық ұғыныстар арқылы алынған тәуелділіктер бойынша бағалау кедір-бұдырлығы Rz >10мкм беттер үшін ыңғайлы. Одан да таза беттер үшін кедір-бұдырлықты бағалау эмпирикалық тәуелділіктер бойыншажүргізіледі.

Кесу жылдамдығы беріс инструменттің өңделетін материалмен жону және  түйісу зонасындағы деформацияға едәуір әсер етеді. Сонымен қатар, микро ойлы-қырлылықтар нақты мәнінің есепті мәнінен ауытқуына да әсері болады. Үлкен берістерде көлденең кедір-бұдырлықтар бойлық кедір-бұдырлыққа қарағанда әлдеқайда жоғары болады (тазалаушы жиегі бар кескішпен өңдегенді есептемегенде, ϕ=0). Төменгі кедір-бұдырлықты кіші берістеде алу үшін кесу жылдамдығын ұлғайту крек, мұнда кедергіленген қабаттың мәні азаяды. Жонғыштың жұмыс жақтары тозған сайын өңделген беттің микрогеометриясы өзгереді.

Өңделген беттің кедір-бұдырлығына өңделетін материалдың химиялық құрамы, физика-механикалық қасиеттері үлкен әсер етуі мүмкін.мысалы, көміртекті болаттардың өсуіне және оның структуралық құраушыларының қаттылығындағы айырмашылықтардың азаюына қарай   өңделген беттің кедір-бұдырлығы азаяды.

Инструменттің кескіш бөлігі материалының физика-химиялық қасиеттері өңделген беттің микрогеометриясына түйісетін беттердегі адгезиялық процесстердің өзгеруіне қарай әсер етеді. кескіш жиек біртіндеп тозуына қарай өңделген бетке таза геометриялық әсер етеді, сонымен қатар, түйісетін беттердің тритехникалық қасиеттерінің өзгеруіне байланысты да әсер етеді.

Өңделген беттің кедір-бұдырлығына технологиялық жүйенің (статикалық және динамикалық) қатаңдығы да елеулі әсері бар.

Майлаушы және суытушы технологиялық орталарды қолдану өңделген беттің микрогеометриясын жақсартуға әкеліп соғады. МСТО өңделген беттің микрогеометриясына әсерінің тиімділігі жону жылдамдығына қарай өзгереді.

Қиын  өңделетін материалдардың сапасын және өңдеу өнімділігін арттырудың преспективалық бағыты ретінде жону зонасын плазмамен, лазерлік сәулемен, үлкен не өнеркәсіптік жиілікті токтармен (ЖЖТ немесе ӨЖТ индукциялық қыздыру) қыздыру болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, лазерлік-механикалық өңдеуде бет кедір-бұдырлығ, наклеп тереңдігі және дәрежесі, төмендейді, кетіктер және микросызаттар жоғалады.

Дәріс 11 Технологиялық факторлардың абразивті өңдеуде

кедір-бұдырлыққа әсері. Әр түрлі өңдеу тәсілдерінен

кейінгі есепті тәуелділіктер және бет кедір-бұдырлығы

Абразивті өңдеуде беттік қабаттың қалыптасу процессінің ұстаралық өңдеуден үлкен меншікті жону жұмысымен және жону зонасында  металлдың жоғарғы локальды қызуымен ерекшеленеді. Сондықтан ажарланған (шлифование) беттің микро ойлы-қырлылығы сипаты абразивті инструменттің геометриялық параметрлерімен және технологиялық жүйенің вибрацияларымен ғана емес, сонымен қатар, кесу зонасындағы пластикалық деформациялармен, бөлшек материалының, абразивті инструменттің және байланыстырушының трибологиялық қасиеттерімен, адгезия құбылыстарымен және т.б анықталады.

Ажарлауда кедір-бұдырлыққа әсер ететін геометриялық факторларға абразивті дәндердің өлшемдерін, олардың пішінін, дәндердің ара қашықтықтарын, дөңгелекті түзету режимін, кесу жылдамдығын, бөлшек жылдамдығын, кесу тереңдігін, бойлық берісті (бөлшектің бір айналуына не стол жүрісіне), сонымен бірге, дөңгелектің көлденең беріссіз (күту) жүріс санын енгізуге болады. Жонуға қатысатын әр абразивті дән өзінің өлшеміне және пішініне сәйкес жырашықты ойып салады. Сондықтан абразивті өңдеудегі ойлы-қырлылықтардың биіктігі мен пішіні, бірінші кезекте, дәндердің ұштарының геометриясына қатысты. Дәндердің өлшемі (дәнділік) кішірейтілсе, ойлы-қырлылықтардың биіктігі төмендейді.  Егер жону жылдамдығы жоғары болса, онда микро ойлы-қырлылықтардың биіктігі артады, себебі ажарланатын беттерді қиып өтетін абразивті дәндердің саны көбейеді және бойлық кедір-бұдырлық кемиді.

Беттің кедір-бұдырлығына технологиялық жүйенің тербелістері едәуір әсер етеді. Вибрациялар  көбінесе ажарлаушы дөңгелектің дисбалансына қатысты пайда болады. Тербеліс болған жерде өңделген беттің кедір-бұдырлығы бірнеше есе өсіп кетуі мүмкін.

Хонингтеуде, суперфиштеуде және жетілдіру процесстерінде өңделген беттің кедір-бұдырлығына дәнділік және абразивті инструменттің қозғалыс траекториясы үлкен әсер етеді. Қайтымды- ілгерілемелі қозғалыс жылдамдығын және шеңберлі қозғалыс жылдамдығын ұлғайтсақ, ол беттің кедір-бұдырлығын азайтады.

Үйкеліс жағдайында жұмыс істейтін машина бөлшектері үшін өңделген беттің май сыйымдылығы да үлкен роль атқарады. Май сыйымдылығы жоғары болуы үшін жазақ ұшты хонингтеу жүргізіледі.

Өңделген беттің микро ойлы-қырлылықтарын жонудың геометриялық және кинематикалық жағдайларын ескере отырып анықтау дөрекі беттер

(Rz > 10 мкм) үшін ғана қанағаттанарлық нәтижелер береді. Кішігірім кедір-бұдырлықпен өңделетін бөлшек беттері үшін бет кедір-бұдырлығының қалыптасу процессінің физикасын көрсететін детерминантты математикалық модельді жасау  қиын. Сондықтан математикалық модельдерді құру  үшін негізінен эксперименттерді жоспарлау және зерттеулер қорытындыларын өңдеудің статистикалық модельдерін пайдаланады.

Дәріс 12.  Кесумен өңдеудегі беттік қабаттың деформациялық беріктенуі.

Беттік қабаттың структурасы, фазалық, химиялық құрамы, сонымен бірге, ондағы әр түрлі ақаулардың болуы физика-химиялық мәніне және өңдеу процессі жағдайына байланысты. Металлды жонумен өңдеуде беттік қабаттың деформациялық беріктенуі жону зонасында пластикалық деформациялардың әсерінен және инструменттің артқы бетінің қалыптасып келе жатқан беттік қабатқа кейіннен әсер етуінен болады. Пластикалық  деформация беттік қабаттың беріктік сипаттамаларының (беріктік шегі, ағу шегі, қаттылық) көтерілуіне және оның  созымдылығының төмендеуіне ұшыратады. Пластикалық деформациялардың және үйкелістің әсерінен жону зонасында жылу бөлініп, температура көтеріледі, ол беріктенудің азаюына, сонымен қатар, беттік қабаттағы деформацияланған металлдың рекристаллизациясына әкеліп соғуы мүмкін. Беттік  қабаттың деформациялық беріктенуі наклептің (hí) тереңдігімен және (Uí) дәрежесімен анықталады, ал олар металлдың қасиеттеріне және структурасына едәуір тәуелді. Беріктік шегінің ағу шегіне (σaσn) қатынасы үлкен мәнді болатын пластикалық материалдар аз пластикалық материалдарға қарағанда жоғары дәрежеде беріктенеді. Пластикалық деформацияларда фазалық өзгерістер болады, соның ішінде аустенит ыдырайды. Ол  перлитті-ферриттік және мартенситті мтруктуралы болаттардың сорбитті және трооститті структуралы болаттарға қарағанда беріктенуі жоғары болатындығын көрсетеді.

Ұстаралық өңдеуде (жону, сүргілеу, фрезерлеу және т.б.) беттік қабатты, соның ішінде, наклептің тереңдігі және дәрежесі сиияқты сипаттамаларын қалыптастыруда кескіш ұстараның металлға кіретін учаскесі де үлкен роль атқарады.

Беттік  қабаттың деформациялық беріктенуіне әсер ететін ұстаралық өңдеудің негізгі факторларын мына кезекте көрсетуге болады:

1) өңделетін металлдың физика-химиялық қасиеттері және структуралық-фазалық күйі,

2)  инструменттің кескіш бөлігінің материалы және геометриясы:

- кескіштің ұшындағы радиус (r), фреза радиусы (r),

- кескіш жиектің дөңгелектеу радиусы (ρ),

- инструмент тозуының сипаты және шамасы (һ3),

-  алдыңғы бұрыш (γ),

- пландағы басты бұрыш (φ),

- артқы бұрыш (α),

3) өңдеу режимі:

- беріс (S, Sz),

- жону жылдамдығы (v),

- жону тереңдігі (t),

4) майлаушы және суытушы технологиялық орталар (МСТО).

Майлаушы және суытушы технологиялық орталарды өңделетін материалға, МСТО түріне, оларды беру әдісіне, жону режимдеріне қарай қолдану наклептің тереңдігінің және дәрежесінің азаюына да көбеюіне де әкелуі мүмкін.

Абразивті және алмазды өңдеу де беттік қабатты беріктендіреді. Мұнда беттік қабаттың микроқаттылығының өзгеруі пластикалық деформациялар мен қызудың бірлескен әсерлерінен болады. Мұнда беттік қабаттың қызу ттемпературасы мен суу жылдамдығына байланысты шыныққан структура да, босаңсу структурасы да, сонымен қатар, өтпелі структуралар да  қалыптасуы мүмкін.

Дәріс 13. Пластмассалардың механикалық өңдеу процессінен беттік қабатының қалыптасуы

Металл бөлшектерді кескіш инструментпен өңдеумен салыстырғанда пластмассаларды өңдеуде беттік қабаттың қалыптасу механизмі өзгеше болады. Кесу күштерінің, жылудың және химиялық процесстердің әсерлерінен пластмассалық бөлшектердің беттерінде ақаулық қабат пайда болады. Онда пластмасса полимерінің структурасы өзгереді, ал толтырғышы (наполнитель) механикалық түрде бөлшектенеді. Полимердің ыдырау дәрежесі тұрақты радикалдардың пластиктің беттік қабатының масса бірлігіне шаққандағы санымен (спин/г) бағаланады, ол электронды парамагнитті резонанспен (ЭПР) анықталады. Жону жылдамдығы 150 ден 500 м/мин болғанда тұрақты радикалдардың саны 1014 – дан 1017  спин/г санына дейін  жоғарылайды. Жону жылдамдығы 900 м/мин-қа көбейту тұрақты радикал сандарының азаюына әкеліп соғады. Инструменттің  кескіш бөлігінің тозуының артуы да тұрақты радикал санын азайтады. Бұл жағдай полимердің карбонизациялануымен және оның кинетикалық энергиясының азаюымен түсіндіріледі. Кескіш  сынаның, кескіш жиектің дөңгелектеу радиустың және жиек айналасындағы учаскелердің жонғыш, бөліктегіш  және ұнтақтағыш әрекеті пластмасса толтырғышының механикалық майдалануына әкеліп соғады. Сырттай қарағанда, пластмассаның өңделген бетінің ақаулы қабаты үлкенді кішілі дәрежеде оның жарықтануынан (просветление) байқалады.

13.1-сурет. Пластмассаның механикалық өңдеуден кейінгі ақаулық қабатының схемасы: 1 – адсорбталған пленка; 2 – модификацияланған қабат (0,05...10 мкм); 3 - тығыздалған қабат (5 ...10 мкм); 4 – қиратылған қабат (100 ...300мкм); 5 – негізгі материал.

Құрылымы бұзылған және механикалық майдаланған қабатқа едәуір әсер ететін параметрлер инструменттің тозу дәрежесі (һ3) және жону  жылдамдығы  (v). Ақаулы қабаттың қалыңдығын дәл анықтау эмпирикалық тәуелділіктер бойынша анықталуы мүмкін.

Қатпарлы пластиктердің өңделген бетінің кедір-бұдырлығына толтырғыштың материалы және оның структурасы және инструменттің кескіш жиегіндегі дөңгелектеу радиусы шамасы әсер етеді.  Толтырғыш талшықтарының не жіптерінің кесілетіндігі немесе үзілетіндігі осыларға байланысты. Кесу зонасында полимердің ұнтақталуы және жұмсаруы талшықтар не жіптердің үзілуіне кедергі етеді де өңделген беттің түктілігін жоғарылатады.

Жону режимдері және инструменттің кескіш бөлігінің геометриялық параметрлері қатпарлы пластмассаларды өңдегенде кедір-бұдырлыққа әсері металлды өңдегенмен қарағанда едәуір аз. Беттік қабатты қалыптастыруда жону зонасындағы материалды бұзу сипаты (морт не тұтқыр) үлкен роль атқарады.  Толтырғышы бар материалдарды 300...500 м/мин жылдамдықпен, 0,05 мм/айн берісте және +50 алдыңғы бұрышта етіп  токарлық өңдеуде пластмассалардың үгітілуі орын алады. Ал толтырғышы жоқ материалдар үшін үгітілу жылдамдық  v=1000 м/мин болғанда басталады және жылдамдық өскен сайын ол да өседі. Беттік қабаттың сапасына инструменттің тозуы, әсіресе кескіш жиектің дөңгелектеу радиусы да үлкен әсер етеді. Тозу ұлғайған сайын бет кедір-бұдырлығы да жұлындылардың саны мен өлшемдерінің және сызаттардың көбеюіне байланысты өседі.

Дәріс 14. Технологиялық факторлардың механикалық өңдеуде бастапқы және қалдық кернеулерге әсері. Жону және сүргілеу. Фрезерлеу.

Көптеген зерттеулердің нәтижелері бойынша ұстаралық инструментпен өңдеуде беттік қабаттың параметрлері, ең алдымен бастапқы және қалдық кернеулер инструменттің кескіш бөлігінің геометриясына, өңдеу режимдеріне, кескіш жиектің күйіне, МСТО және т.б. факторларға тікелей тәуелді. Инструменттің  әр түрлі геометриясы және өңдеу жағдайларына байланысты  жону және сүргілеу сияқты ұстаралық өңдеу кезіндегі бастапқы кернеулердің қалыптасу процессі тәжірибелерде қарастырылған.

Құрылымның бұзылуы, кристалдардың бұрылысы мен ығысулары және микроқаттылықтың жоғарлауымен және тұтқырлықтың төмендеуімен сипатталатын, беттік қабаттың қақталуы жүреді.

Болат бөлшектерінің беттік қабатында үш аумақ байқалады:

а) кенет берілген деформация аумағы; ол кристалдық тордың едәуір бұрмалануымен, ұсақталған түйіршіктермен және микроқаттылықтың кенет жоғарылауымен сипатталады;

б) деформация аумағы, созылған түйіршіктермен, бір түйіршіктердің басқаларына шұбалануымен және жоғарғы қабатпен салыстырғанда микроқаттылықтың едәуір төмендеуімен сипатталады;

в) ауыспалы аумақ, бұл аумақта қабаттың күйі біртіндеп бастапқы материалдың күйіне жақындайды.

Болатты таза және бастапқы өңдеу кезінде деформация 50 ден 100-300 мкм дейінгі тереңдікке таралады, ал сыдыру барысында 5001000 дейін.

Ажарлау кезінде беттік қабаттың күйі айтарлықтай шамада жылулық құбылыстармен анықталады. Беттік қабатта құрылымдық түрленулер жүреді және түйіршіктердің шекараларында карбидтер пайда болады, шынықтыру немесе босаңдату аумақтары түзіледі, h = 50150 мкм тереңдікке таралатын, + және – қалдық кернеулер пайда болады. Олардың көлемі дайындама материалының аққыштық шегінің кернеулігіне жетуі және тіптен асып кетуі мүмкін. Осы кернеулердің көлеміне ықпал ететін, негізгі фактор – ажарлау тереңдігі. Беттік қабаттағы қалдық кернеулердің көлемін азайтуға жылутүзу қарқындылығын төмендету арқылы қол жеткізеді, яғни Vбөлшек көбейту жолымен, кесу тереңдігін азайтумен, неғұрлым жұмсақ шрықтастарды және молымен суытуды қолданумен.

Ажарланған шынықтырылған бөлшектің беттік қабатындағы созылудың қалдық кернеулері бөлшекті 90 сек бойы 260315 температурамен тұздардың ерітіндісінде ұстаудың және ары қарай суда немесе майда салқындатудың нәтижесінде 23 есе азайтылуы мүмкін.

Алдың-ала ажарлаудан кейін қалдық кернеуді бөлшекті жасыту арқылы алып тастауға болады, оның толық өңделгенінен соң – дірілтүйіспелі әрлеумен. Осы тәсілмен өңдеу кезінде бетте қысушы кернеулер түзіледі. Жалпы, қалдық кернеулерді басқару – машина бөлшектерінің пайдаланушылық қасиеттерін жоғарылатудың маңызды қоры.

Жону кезінде қалдық кернеулердің көлемі, белгісі, жату h және сипаты кесу процесінде дайындама материалына әсер ететін жылулық және күштік ықпалдармен анықталады. Жұмсақ болаттарда төменгі кесу жылдамдығында қысудың қалдық кернеулері, ал жоғары Vкесу – созылудың қалдық кернеулері болады.

S көбейту созылудың қалдық кернеулерін көбейтеді және беттік қабаттың пластикалық деформациясының өсуіне әкеледі.

Құралдың тозуы мен мұқалуы үйкелістің жоғарылауына әкеледі, бұл созылудың қалдық кернеулерінің түзілуіне мүмкіндік жасайды.

Электролитте (электрохимиялық өңдеу) өңдеу кезінде беттік қабат сутегімен қанығады, ол бөлшектің морт сынғыштығына әкелуі мүмкін. Осы кемшілікті жою үшін, сонымен бірге жауапты бөлшектерді (турбина қалақтарын) жасау барысында беттік қабатта түзілетін, қалдық кернеулерді азайту үшін, көбінесе қосымша механикалық әрлеу қолданылады. Сутегіні бөлшекті 120-140С температурада босаңдату арқылы жоюға болады.

Фрезерлеуде жаңқаның және беттік қабаттың қалыптасу механизмі жону және сүргілеудегі осындай механизммен көп ұқсастықтары бар, бірақ оның да өз ерекшіліктері бар. Баяу кесу жылдамдықтардағы  фрезерлеуде  жонудағы сияқты, бастапқы кернеулерге күштік кернеу өрісі айтарлықтай әсер етеді.

Болат үлгілердегі және титан қорытпасынан жасалған үлгілердегі цилиндрлік фрезерлеуден кейінгі шығатын қалдық және бастапқы кернеулерді экспериментальды зерттеген кезде кесу режимі параметрлерінің ішінен кернеулі беттік қабатқа ең ерекше көп әсер ететіні  беріс екені анықталған.

Сонымен қатар, бастапқы кернеулерге фрезаның тозуы да едәуір әсер етеді. Фрезерлеуде бастапқы кернеулерді азайту үшін майлаушы әсері бар сұйықтарды пайдаланған жоғары тиімді, ал суытушы сұйықтардың тиімділік әсері аз. Сүргілеуде  де, жонуда да пайда болатын бастапқы және  қалдық кернеулерге төменгі жиілікті дірілдер кері етеді. Егер өңдеу үлкен дірілдер жағдайында жүретін болса, онда беттік қабатта бастапқы кернеулердің шамалары және олардың ену тереңдігі бірден өседі.

Жону жылдамдығының өсуіне қарай металлдың температурасы, пластикалығы да өседі, үйкелу коэффициенті, жону жылдамдығы азаяды, жаңқаның уатылу бұрышы үлкейеді. Бастапқы күш өрісі әсері зонасында пластикалық деформациялар азаюы жүреді, демек, бастапқы сығу кернеулері де төмендейді. Батапқы кернеулер деңгейінің азаюы жону зонасында тозған фрезамен жұмыс істеген кезде температураның көтерілуіне байланысты болуы мүмкін. Ал кернеулердің ену тереңдігінің өсуі күштердің өсуі және жону процессінің кернеулігіне қатысты болады.

Дәріс 15. Бұрғылау, зенкерлеу, ұңғылау.  Абразивті және

алмазды өңдеу.

Тесіктерді бұрғылап, зенкерлеп және ұңғылап өңдеу процесстері басқа ұстаралық өңдеу тәсілдерінен бірнеше өзгеше жағдайларымен ерекшеленеді және жаңқаның пайда болуына, инструменттің тозуына, сонымен қатар, тесіктердің беттік қабатындағы кернеулердің қалыптасуына  үлкен әсері бар. Бұрғылауда, жалпы, тереңдетіп бұрғылауда жону қысылған жағдайларда жылдамдықтары кескіш жиек бойында әжептәуір азайып жүргізіледі. Беттік қабаттың металы кескіш жиектің шеткі бөлігінің және бұрыштың ғана әсеріне ұшырайды, албір жақты жонатын бұрғылармен тереңдетіп бұрғыланғанда бұрғының тіректік элементтерімен және алынып әкетілетін жаңқамен қосымша деформацияланады.

Тесіктерді өңдеудің технологиялық процессі диаметрі 15,8 мм мылтық бұрғысымен бұрғыланған бұрғылаудан, диаметрі 16,1 мм зенкерлеуден және ұңғылаудан тұратын жағдайды қарастыралық. Мұнда беттік қабатта тангенциальды және осьтік қалдық сығу кернеулері 80 ...140МПА максималь шамаларымен 0,2 мм тереңдікке таралады. Сығудың қалдық кернеулері бұрғылаудан  және артынан ұңғылаудан (зенкерлеусіз) кейін  де анықталған. Сығудың тангенциальды кернеулері 0,2 мм-ге дейінгі тереңдікте таралса, ал осьтік кернеулер – тек 0,015 мм-ге дейінгі тереңдікте жайылған, сосын ары қарай максимальды мәні 25 МПа созу кернеулеріне, 0,035 мм-ге дейінгі тереңдікке жеткен.

Абразивті және алмазды өңдеу ұстаралық өңдеуден айырмашылығы – жону жылдамдықтары және температурасы жоғары. Ол температура металлдың балқу температурасына дейін жетуі мүмкін, ал беттік қабаттың қызу жылдамдығы және  және артынан суытуы – секундына жүз мыңдаған градус (103 нен 106 град/с), ол әдеттегі термоөңдеудің ұқсас жылдамдығынан бірнеше ретті артық. Беттік қабаттың қалыптасуы бірлескен жүктемелік және термиялық әсерлердің қатысуымен күрделі жағдайларда өтеді, олар пластикалық және термопластикалық деформациялар, ал кейбір жағдайларда жұқа қабаттарда структура-фазалық және химиялық өзгерістер туғызады.

Тепе-теңдікті структуралы болаттар мұнда структуралық өзгерістерге ұшырамайды, себебі осындай аз ғана уақыт ішінде диффузиялық процеестер болып үлгермейді. Стабильді емес структуралы термоөңделген болаттарды ажарлауда кішкене ғана қыздыру структуралық өзгерістерге және фазалық бастапқы кернеулерге әкеліп соғуы мүмкін.

Ажарлау процессінің беттік қабат күйіне әсерін бағалай отырып, максимальды температурадан басқа  тереңдікке әсері бар қыздыру және суыту жылдамдығын,  структуралық өзгерістердің сипатын, беттік қабаттың физика-химиялық қасиеттерін және кернеулігін ескеру қажет.

Егер беттік қабат қыздыру мен суытудың төменгі жылдамдықтағы ұзақ уақыттық жылу әсеріне ұшыраса, онда структуралық өзгерістер үлкен тереңдіктерде созудың бастапқы кернеулері пайда болуымен жүреді. Қызу және суу жылдамдықтары жоғарылаған кезде структурасы өзгерген қабат тереңдігінің азаюына әкеледі, дислокациялардың тығыздығы азаяды, созудың бастапқы кернеулерінің таралу деңгейі және тереңдігі азяды.

Бастапқы және қалдық кернеулердің таралуына дайындаманы өңдеу кезінде бекіту схемасы да елеулі роль атқарады. Кернеулердің қолайлы таралуы бөлшектің ең кем қысылған жағдайында болады, онда ол өзінің өлшемдерін қызғанда және суығанда еркін өзгерте алады. Мысалы, бөлшектерді магнитті столда жазық ажарлауда  қалдық кернеулер  қысқыштарда (тисках) ажарлауға қарағанда аз болады. Бұл жағдайды ажарлауға арналған саймандарды жобалағанда ескеру керек. Абразивті және алмазды өңдеу процесстері, әдетте, машиналардың жауапты бөлшектерін дайындаудың технологиялық  тізбегінде аяқтаушы болады. Мұнда қолданылатын өңдеу әдістері және режимдері конструктордың берген беттік қабаттың дәлдігі және күйі бойынша талаптарын қамтамасыз ету қажет, оның ішінде қалдық кернеулері маңызды сипаттама болып есептеледі. Өңдеудің тиімді емес әдістері және режимдерін таңдау қалдық кернеулердің жол берілмейтін деңгейі салдарынан машиналардың жауапты бөлшектерінің түзелмейтін ақауларына әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан абразивті және алмазды өңдеу соңғы аяқтаушы операциялар болғандықтан, өзіне ерекше назармен қарауды талап етеді.

Көміртекті, легиренген болаттарды және титан қорытпаларды жазық ажарлаудан кейінгі бастапқы және қалдық кернеулерін эксперименттік зерттеулері көрсеткендей, жону режимдерінің ішінен кернеулерге ажарлау тереңдігі, көлденең беріс және жону жылдамдығы ең күшті әсер етеді. Бөлшектің қозғалыс жылдамдығы аз дәрежеде әсер етеді. Ажарлау тереңдігі мен берістің өсуіне қарай беттен бір өтісте (проход) металл көлемі де ұлғаяды, оған сәйкес процесстің жылулық кернеуі де өседі. Беттік қабатта жоғары температуралардың және термопластикалық деформациялардың пайда болуына қарай үлкен бастапқы созу кернеулері де пайда болады. Бастапқы кернеулердің тереңге енуі ұлғаяды және максимальды кернеулердің деңгейі де өседі.

Столдың қозғалысы жылдамдығының өсуі үлгінің бетінен металлды бірлік уақытқа шаққанда алуын (алу жылдамдығын) ұлғайтады. Процесстің кернеулігі бөлінетін жылудың мөлшерінің өсуіне қарай жоғарылайды. Сонымен бір мезгілде ажарлаушы дөңгелектің бөлшектің бетімен жанасу уақыты да азаяды, бөлшектің беттік қабатына өтетін жылудың мөлшері де азаяды. Ал ол термопластикалық деформациялардың және созу кернеулерінің азаюына әкеліп соғады.

Бастапқы кернеулерге ажарлау жылдамдығы да едәуір күшті әсер етеді. Бұл кернеулер абразивті дәнмен беттік қабатты құрайтын металл  қабатын сығуынан  пайда болатын пластикалық деформациялардың басым әсері нәтижесі деп қарастыруға болады.  Жеке абразивті дәннің жону зонасында ажарлау жылдамдығының азаюына қарай температура төмендейді де  мұнда термопластикалық деформациялар бастапқы созу кернеулерінің пайда болуында шешуші рольді атқара алмайды.

Ажарлаушы дөңгелектің кескіш бетінің тозуы және мұқалуы  да бастапқы кернеулерді азайтып та көбейтіп те  әсер етуі мүмкін. Мұндай қарама қарсы нәтижелерді былай түсіндіруге болады. Абразивті дәндердің тозуы ұлғайғанына қарай беттік қабаттың термопластикалық деформациялары, дәндердің беттік қабатқа таза механикалық әсерінен беріктенулері және үлкен температуралардың әсерінен демалуы сияқты қарама-қайшы процесстердің әсері күшейеді.

Бастапқы кернеулерді зерттеулердің қорытындылары абразивті өңдеу процессінде жону зонасындағы, соның ішінде бірінші кезекте, ыстыққа төзімді және титанды қорытпалардан жасалған  бөлшектерді жылу кернеулігін азайтуды көрсетеді. Ажарлау процессіндегі жылу кернеулігін азайтудың тиімді жолдары ретінде абразивті дөңгелектердің ұтымды сипаттамаларын  және өңдеу режимдерін таңдау, майлаушы және суытушы технологиялыө орталарды қолдану, ажарлауда абразивті дөңгелектердің орнына ленталық ажарлауды қолдану ұсынылады. Зерттеулер көрсеткендей, ленталық ажарлауға көшу беттік қабатта созу кернеулерінің деңгейін азайтады, басқа ақаулардың пайда болу мүмкіндігін азайтады, оның пайда болуының негізгі себебі – беттік қабаттың локальды аумағында  абразивті дөңгелектермен ажарлауда  қарқынды жылу бөлінеді және үлкен температуралардың болуы.

Машина бөлшектері беттерінің сапасын технологиялық қамтамасыз ету. Машина бөлшектерінің эксплуатациялық қасиеттерін қамтамасыз етудің технологиялық әдістері. Бөлшектердің бетік қабаты сапасының сипаттамаларын таңдау. Беттік қабатка әсер етудің негізгі технологиялық тәсілдері.

Машиналар бөлшектерінің қажетті эксплуатациялық қасиеттері оларды жобалау стадиясында мыналармен қамтамасыз етіледі:

1) бөлшек материалын таңдау,

2) бөлшекке қажетті пішін мен өлшемдерді беру (беріктік есептері бойынша),

3) шақтамалар мен қондырмалар жүйесі базасында өлшемдердің, пішін мен беттердің өзара орналасулардың дәлдігін тағайындау,

4) бөлшектердің беттік қабаттарының параметрлерін беру,

5)  бөлшектің беттік қабатының берілген дәлдік көрсеткіштерін және күйінің параметрлерін қамтамасыз ететін технологиялық әдістері және өңдеу режимдері,

6) бөлшектерді дайындаудың барлық этаптарында сапасын бағалаудың тәсілдері.

Білім алушының білімін бағалау критерийлері

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критериялары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, - пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы. - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс шешім қабылдауы, - пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; - теориялық білмді дұрыс қолдану; - қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; - жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; - оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 | қанағаттанарлық | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д- | 1,0 | 50-54 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; - барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; - оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; - барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| FХ | 0,5 | 25-49 | қанағаттанарлықсыз | Студент көрсетті: - бағдарлама материалын білмеуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы. |
| F | 0 | 0-49 |  | Студент көрсетті: - бағдарлама материалын білмеуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы. |

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- ИСО серий 9000. Международный стандарты. Система качества.

- Фомин В.М: Квалиметрия. Управления качеством. Сертификация: курс лекций.-М.: ЭКМОС, 2009-320с.

- Басовскии Л.Е., Протасьев В.Б. Управления качеством.: Учебник . – М.: ИНФРА,2012-212с.

- Федокин З.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции: Учебник . – М.:Филинь,2011-328с.

- Методики оценки уровня качества продукции с помощью комплексных показателей и индексов. – М.: Изд-во стандартов, 1974-172с.

- Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособия для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000-303с.

- Неразрушающий контроль и диагностика : справочник / В. В. Клюев [и др.] ; под ред. В. В. Клюева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 2005. - 656 с. : ил. -

- Сидоренко С. М. Методы контроля качества изделий в машиностроении / С. М. Сидоренко, В. С. Сидоренко. - М. : Машиностроение, 2009. - 287 с.

- Капырин В.В. Системы управления качеством : Учеб. для вузов / В.В. Капырин, Г.Д. Коренев; Редкол.: В.Н. Азаров и др. - М. : Европ. центр по качеству, 2012. - 323 с.

- Управление качеством : учебник для вузов / под ред. С.Д. Ильенковой. - 3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.

- Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для вузов / Ю. В. Димов. - 3-е изд. ; Гриф МО. -СПб. : Питер, 2010. - 463 с.

- Огвоздин В.Ю. Управления качеством. Основы теории и практики: Учебное пособия . – М.:Дело и сервис, 1999-255с.

- Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управления качеством: Учебное пособия . – М.: Изд-во ВЗПИ,1992-255с.

- Осипов Б.В., Мировская Е.А. Математические методы и ЭВМ в стандартизации и  управления качеством. – М.: Изд-во стандартов,1990-168с

- Окрепилов В.В. Управления качеством: Учебник для вузов. – 2-ое изд., доп. и перераб . – М.: Экономика, 1998-639с.

- Робертсон А. Управления качеством/Пер. С англ. – М.:Прогресс, 1974-253с.

- Никифоров А.Д. и др. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учебное пособия. – М.: Изд-во стандартов,1987-384с.

- Солод Г.И. Основы квалиметрии: Учебное пособия. – М.: Изд-во МГИ, 1991-84с.

- Стандартизация и управление качеством продукции: учебник для вузов, – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012-487с.

- Алешин Н.П., Щербинский В.Г. Радиационная, ультрозвуковая и магнитная дефектоскопия металлоизделий. - М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

- Анучин И.И., Бурков Г.М., Меленьтьев Г.А. Качество поверхности и технологические методы повышения надежности деталей машин. - Йошкар-Ола, 1994. - 24 с.

- Безъязычный Е.Ф., Кожина Т.Д., Чарковский Ю.К. Технологические методы обеспечения эксплуатационных свойств и повышения долговечности деталей - Ярославль, 1987. - 87 с.

- Орлов П.Н. Технологическое обеспечение качества деталей машин методами доводки. - М.: Машиностроение, 1988. - 384 с.

- Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики, обозначения. ГОСТ 2789-73 (СтСЭВ 638-77). - М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. - 10 с.

- Рыжов Э.В. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин. - Киев: Наукова думка, 1984. - 272 с.

- Сулима А.М., Шулов В.А., Ягодкин Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. - М.: Машиностроение, 1988. - 240 с.

- Суслов А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей машин. - М.: Машиностроение, 1987. - 208 с.

- Технологические основы обеспечения качества машин./ Под ред. К.С. Колесникова. - М.: Машиностроение, 1990. - 256 с.

- ГОСТ 25.502-79. Методы механических испытаний на усталость. ГОСТ 25.504-82. Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости.

- Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний. Справочник.– М., Металлургия, 1978. –302 с.

- Неразрушающий контроль. Кн.4. Контроль излучениями: Практ. пособие/ Б. Н. Епифанцев и др. под ред. В. В. Сухорукова — М.: Высш. шк., 1991. — 321 с.

Арапов Б.Р., Алибеков О.Б.

Конспект лекций по дисциплине

«Технологическое обеспечение качества изделий»

для студентов специальности 5В071200 – «Машиностроение»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5