Ф. 7.03-20

Д.Н.ТУРГЕНБАЕВ, С.Д.НҰРМАҒАМБЕТ

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

ОҚУЛЫҚ

Шымкент, 2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Тургенбаев Д.Н., Нұрмағамбет С.Д.

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

5В070200 – Автоматтандыру және басқару

мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУЛЫҚ

Шымкент, 2019

ӘОЖ 658.51.011.56 (075.8)

Тургенбаев Д.Н., Нұрмағамбет С.Д.Автоматтандырылған жобалау жүйелері / Оқулық.-Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019.-104 б.

ISBN

Оқулық 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттеріне арналған.

Оқулықтаавтоматтандырылған жобалау жүйелерін құру принциптері,құрамдастары және қамтамасыз ету түрлері жөнінде нақты мағлұматтар берілген. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің моделдеріна талдау жүргізілген және бағдарламалық кешендерді пайдалану негіздері қарастырылған. Жобалаудың теориялық негіздері және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру шаралары мазмұндалған. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің локалді есептеу желілері, автоматтандырылған жұмыс орны, AutoCAD арнайы бағдарламалық құралдары және 3D үшөлшемдік графика бағдарламалық кешендерінің қолданбалы тұстары келтірілген.

Пікір жазғандар:

Макажанов Б.Т. т.ғ.к.М.Әуезов атындағы ОҚМУ, АТБ кафедрасының доценті

Тенизбаев Е.Ж.т.ғ.к.М.Сапарбаев институтының «Есептеуіш техникасы және дизаин»кафедрасының доценті

Ысқақ Д. ««Су-метр-компьютеризация» ЖШС директоры

М.Әуезов атындағы ОҚМУ оқу-әдістемелік Кеңесі баспаға ұсынған, хаттама №___,	___.___.2019.

| ISBN | © М.Әуезов ат. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті |
| --- | --- |

Кіріспе

Ғылым мен техниканың дамуы, жаңа басқару жүйелері мен кешендеріне, ақпараттық-коммуникативтік технологияларға сұраныстардың көбеюі көп көлемдегі жобалау жұмыстарын орындауды қажет етеді. Жобалау объектілерінің күрделілігі артқан сайын және орындайтын қызметтердің маңыздылығы өскен сайын жобалардың сапасына, орындалу мерзіміне қатаң талаптар қойылады. Қазіргі уақытта бұл мәселені ақпараттық технологиялар жетістіктерін кеңірек қолданып, жобалауды автоматтандыру негізінде шешуге болады.

Автоматтандыру және басқару жүйелерінің дамуы берік ғылыми-техникалық негізге сүйенеді. Бұл – қазіргі заманның талабына сай озық ақпаратты технологияларды енгізу, телекоммуникатты құрылымдарды пайдалану, жасанды интеллект принциптеріне негізделген ақпаратты жаңа әдістермен өңдеу және бейнелеу тәсілдерін, жобалау тұрғысынан қарағанда басқару есептерін және тиімділеу мәселелерін шешетін жаңа әдістерді қолдану.

Жобалауды автоматтандырудың мақсаты – жобалау үрдісінің сапасын арттыру, оған кететін шығындарды және мерзімдерді азайту, жобалау әрекеттерін атқарып жатқан инженерлі-техникалық қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыру, дамыған бағдарламалы-техникалық кешендердің қолдануына ықпал жасау.

Автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау іргелі ғылымдардың жаңа жетістіктерінің арқасында жобалау әдістемелерін пайдаланып, әрдайым жетілдіріп отыру мүмкіншілігін туғызады, күрделі жүйелерді және объектілерді жобалаудың математикалық теориясының дамуына септігін тигізеді.

Оқулықта, жобалау үрдісі кезінде, яғни техникалық тапсырма қабылданғаннан бастап, жобалық құжаттарды дайындап іске асыруға немесе енгізуге дейінгі қолдануын тапқан жобалау әрекеттерінің негізін құрайтын беталыстар, әдістемелер, алгоритмдер жаңаша көзқараспен сипатталған. Сонымен қатар жобалаудың жалпы принциптері, жобалау үрдісінің теориялық негіздері, басқару жүйелерін жасау үшін қажет жобалық құжаттарды қойылған талаптар бойынша дайындау әдістемелері карастырылған.

Оқулық «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттеріне арналған. Қарастырылған мәселелердің жаңаша көзқараспен туындалуының арқасында, оқулық басқа да техника салаларында жобалаумен шұғылданатын мамандарға да пайдасын тигізеді.

1 АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУ ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТҮРЛЕРІ

1.1 Жобалау үрдісі жөнінде жалпы мағлұматтар

Жобалау (projectus - латын тілінен аударғанда «алға ұмтылған», «алдын алу» деген мағына) объектіні жасауға қажетті және жеткілікті техникалық құжаттарды, тәжірибелік үлгілерді, моделдерді құру үрдісін білдіреді. Жобалау адамзат тіршілігінің ежелгі түрлеріне жатады. Ол кемелерді, ғимараттарды, су құбырларын, ежелгі дәуірдің алғашқы механизмдерін жасаудан басталған. Қазіргі уақытта жобалау, өнеркәсіптік объектілерді құрудағы қажетті де едәуір салмақты этапы болып табылады [].

Кез келген объектіні құру үшін алдында жобалау қажет, яғни құруға тиісті объектінің түсініктемесін жасау. Осы тұста жобалау объектісі ретінде әлі шын мәнінде іске аспаған объектіні түсінеміз, мысалы машина, үрдіс, жүйе, есептеу кешені және т.б. Бұдан былай, біздер жобалау объектісі ретінде, негізінен технологиялық объектілердің немесе технологиялық үрдістердің автоматты және автоматтандырылған жүйелерін қарастырамыз.

Жобалау үрдісінің мақсаты, бастапқы және жобалау кезінде пайда болатын қосымша мәліметтер негізінде, жобалау объектісін дайындау үшін қажетті техникалық құжаттарды құрастыру. Қысқаша айтқанда, жобалау, объектіні дайындау үшін қажетті ұқсас бейнесін, нұсқасын құру үрдісі. Жобалау, кері байланысты басқару үрдісі ретінде қарастырылуы мүмкін (сурет 1.1)

Техникалық тапсырма

Параметрлердің

және техникалық құралдардың құрылымын таңдау

Жобалау нәтижелері

Сурет 1.1. Жобалаудың кері байланысты үрдіс ретінде қарастырылуы

Техникалық тапсырма жобалау нәтижелерімен салыстырылатын кірістерді қалыптастырады. Егер сол кірістердің техникалық талаптардан ауытқуы бар болса, жобалау циклі берілген шектер аумағына енбейінше қайталана береді.

Жобалау үрдісі, бір-бірімен өз-ара әрекет жасайтын жобалаушылар және жобалауға қажет техникалық құралдар қосындысын құрайтын  жобалау жүйесі арқылы іске асырылады. Негізінде, жобалау жүйелері қойылған мақсатқа жету үшін ақпаратты қабылдау, жинақтау, бару, қайта өңдеу және қолдануды талап ететін күрделі адам-машиналық көп контурлы, көп өлшемді кері байланысты басқару жүйелері ретінде қарастырылуы мүмкін. Олар қандай да бір тиімділеу критериіне бағынуы тиіс, мысалы жобаланған жүйенің шектелген шығындардағы ең аз ұзақтылығы немесе ең көп жылдамдылығы критериі, немесе жылдам өтелу критериі және т.с.с.

D

S1

S3

S2

S111

S121

S211

S311

S321

S322

S2211

S2212

d23...

d2211...

d2212...

S231

d111.................d121

d211...

d222...

d231...

d312...

d321...

d322...

d22111...

d22121...

d31...d32

S221

S222

d21...d22

d11...d12

Сурет 1.2. Жобалау үрдісінің граф түрінде қарастырылуы

Жобалау уақытын азайту үшін пайдалы сигналдардың өту жылдамдығын арттыру және кері әсерлерге тосқауыл қою қажет. Мұндай кері әсерлерді дұрыс емес немесе тура емес шешімдер, немесе жобалау жүйесінің құрылымын таңдауда қабылданған қате шешімдер құрауы мүмкін. Олар, қандай да бір төменгі деңгейде шешімдер қабылдауға қажет сигналдар жоғарғы деңгейге өткенде, пайдасыз болып кана қоймай зияндылығын тигізуі мүмкін. Осы айтылғандар, жүйелік көзқарастың, басқару принциптерінің және әдістерінің жобалау үрдістерін тиімді ұйымдастыруда орасан зор орын алатынын көрсетеді.

Жобалау үрдісін, граф көмегі арқылы бейнелеуге ыңғайлы шешімдер сатысы түрінде көрсетуге болады.

D нүктесін (сурет 1.2) мәселе қойылымы ретінде қабылдап, шешім варианттарын S1, S2, S3  және т.с.с. белгілейміз. Әр вариантқа бірнеше мәселелер сәйкес келеді: d11, d12, d21, d22, d23, d31, d32 және т.с.с. S1 вариантын қабылдау d11, d12 мәселелерін шешуді, S2 вариантын қабылдауd21, d22, d23 мәселелерін шешуді талап етеді және т.с.с.

Кей кездерде барлық мәселелердің шешімдерінің табылу мүмкіншілігі туады, сол уақытта жобалау мақсаттарын тиімді түрде қанағаттандыратын варианттарын таңдау жобалаушының тәжірибелілігіне және біліктілігіне байланысты. Мысалы, S3 вариантын таңдап, сонымен байланысқан d31, d32 мәселелерді шешкеннен кейін,  келесі деңгейдегі   d312  мәселесінің шешімі жоқ болып шықты. Сол кезде S311 вариантын алып тастап, S321, S322 варианттарына байланысты мәселелер шешімін табуға тырысу керек. Егер d321, d322 мәселелерін шешу мүмкін болмаса, жоғарғы деңгейдегі тармақталу нүктесіне қайта оралу қажет, яғни D нүктесіне.

Si варианттарын таңдау, қалыптастырылуы қиын күрделі үрдіс. Бірақ сатылық деңгей бойынша төмен жылжыған сайын, қалыптастыру күрделілігі азайып, оның шешімдерін іске асыру қарапайым түрге енеді.

Автоматтандыру және басқару жүйелері, кез келген техникалық жүйелер сияқты, бірден пайда болмайды және өзіндік даму кезеңдерін өтеді.

Монтаждау деп, құрылғыларды дайын бөліктерден (тетіктерден) және элементтерден жинақтау және орнату немесе қондыру үрдісін айтамыз.

Үйлестіруді, жүйені дұрыс пайдалану режиміне енгізу үшін жүргізілетін іс–шаралар кешені деп түсінуге болады. Алғашқы, профилактикалық, авариялық болып бөлінеді.

Автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау жөнінде шешімді жобалау мекемелері бас жоспар негізінде қабылдайды. Мұнда автоматтандыру және басқару жүйелерінің экономикалық негіздемесі, шаруашылық, әлеуметтік және қорғаныс қажеттіліктері айқындалуы тиіс. Жобалауға қажет бастапқы мәліметтер келесі:

автоматтандыру және басқару жүйелерін ұйымдастыру схемасы;

түрлі өндірушілердің аппаратура және кабелдерінің техникалық сипаттамалары, сенімділігі және құны;

автоматтандыру және басқару жүйелерінің қажетті өткізу қабілеттілігі, болашақтағы көлемі;

автоматтандыру және басқару жүйелерінің қажет сенімділік көрсеткіштері және т.б.

Жобалау кезеңінде анықталатын жүйенің негізгі сипаттамалары келесі: сенімділік, өткізу қабілеттіліктердің негізгі және қосалқы шамаларының қатынасы, басқару, масштабтау икемділіктері. Сонымен қатар, бәсекеге қабілеттігін негіздейтін күрделі шығындары және солардың өтелу мерзімдері де ескерілуі тиіс.

Автоматтандыру және басқару жүйелерінің құрылысы және жаңартылуы сандық микропроцессорлық кешендерді кеңінен пайдалану негізінде жүргізіледі. Автоматтандыру және басқару жүйелерінің құрылыс және жаңарту жұмыстарын жүргізу үшіне жоба және смета болуы тиіс. Жоба және сметалар кәсіпорындар, құрылымдар және ғимараттардың құрылысына және жаңартуына әзірленген және бекітілген жоба–сметалық құжатнамаға сәйкес болуы тиіс. Сонымен қатар, жобалау жұмыстарын құрамында жобалау бөлімдері бар жобалау мекемелері де жүргізеді. Олардың міндеті, өз аумақтарының шегінде автоматика және телемеханика құрылымдарының құрылысына түзету енгізу, айқындау және автоматика және телемеханика құрылымдарының құрылысы және жаңарту жұмыстарына тиісті құрылыс алаңдарын таңдауға және техникалық шартты құруға қатысу.

Жобалау үрдісі келесі тұлғалардың қатысуымен жүреді: тапсырушы (министрлік, мекеме, байланыс операторы және т.б.) – автоматика және телемеханика құрылымының құрылысын жобалайды; бас жобалаушы (жобалау ұйымы) – жобалау жұмысын іске асырады, мүмкін жағдайларда арнайы жобалау ұйымдарын қатыстыру еркі бар.

Жобалау ұйымдары тапсырушымен бірлесіп техника–экономикалық негіздемені әзірлейді. Техника–экономикалық негіздеме – автоматтандыру және басқару жүйесінің құрылысы немесе жаңартуы жөнінде қажетілігінің және кезегінің техника–экономикалық және әлеуметтік негіздемесін беретін құжат. Мұнда болашақ құрылыс ауданында құрылыс немесе жаңарту құнын, күрделі салымдардың тиімділігін анықтау мақсатында топографиялық, инженерлі–геологиялық, гидрологиялық және басқа да ізденістер жүргізіледі.

Жобалық шешімдер жобалау құжатнамасы ретінде рәсімделеді. Жобалық құжатнаманың құрамы және мазмұны жобаланатын байланыс құрылымының күрделілігі және жаңалығымен, типтік немесе қайта қолданылатын жобалардың болуымен анықталады.

Типтік немесе салыстырмалы түрде күрделі емес автоматтандыру және басқару жүйесінің құрылымдары үшін бір кезеңдік жобалау жүргізіледі (бір кезеңдік жобалау). Негізгі жобалау құжаттары: жобалауға тапсырма (ЖТ) және жұмысшы жоба.

Жобалауға тапсырма тапсырушы мен бас жобалаушының бірлесуімен құрылады. Қажет жағдайларда техника–экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде қабылданған шешімдер негізінде арнайы ұйымдарды қатыстырады.

Жобалауға тапсырмада көрсетіледі:

жобаланатын кешеннің атауы, жаңа кешендерді жобалауға және құрылысына немесе әрекеттегі желілік байланыс тораптарын қолдануға негіздер;

санды беру жүйелерін, кабель типтерін және соларды жеткізу көздерін таңдау бойынша алдын ала ұсыныстар;

жобаланатын автоматтандыру және басқару жүйелері, соның элементі болып саналатын кешеннің ұсынылған топологиясы;

жоба қуаттылығын игеру немесе жаңартуды аяқтау кезеңінде біріншілік желінің жалғау тізбектерін және уақытша орағыту байланыстарын ұйымдастыру бойынша талаптар;

техникалық және қосымша ғимараттардың құрылысының және соларды электр–, жылумен жабдықтау және инженерлік коммуникациямен жасақтау желілерін және көздерін жобалау қажеттілігінің негіздемесі;

автоматтандыру және басқару жүйелерінің сенімділік көрсеткіштеріне қойылатын талаптар және соларды түрлі әсерлерден және рұқсатсыз енуден қорғау іс–шаралары;

автоматтандыру және басқару жүйелерінің басқа құрылымдармен және солардың құрамаларымен өз–ара байланысы;

төтенше жағдайлар бойынша іс–шаралар;

автоматтандыру және басқару жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру, экология және қоршаған ортаны қорғау жөнінде талаптар;

күрделі салымдардың, құрылыстың зат және еңбек сыйымдылықтарының тиімділігінің меншікті көрсеткіштері, алдағы белгіленген күрделі салымдар көлемі;

техника–экономикалық көрсеткіштер және қаржылау көздері;

автоматтандыру және басқару жүйелерінің құрылысының немесе жаңартуының басталу және аяқталу мерзімдері.

Автоматтандыру және басқару жүйелерінің құрылысына немесе жаңартуына дайындалатын жұмысшы жоба келесі сұрақтарды шешеді:

басқа министрліктер, мекемелер, жобалау операторларының объектілерімен өз ара байланысын және байланыстың ұйымдастыру схемасын әзірлеу;

трассаның тиімді нұсқасын таңдау және түрлі соңғылық және аралық нысандарды, желілік байланыс тораптарын жайғастыру және т.б.;

ең озық телекоммуникатты және ақпаратты технологияларды іске асыратын беру жүйесін, негізгі және технологиялық жабдықтарды таңдау;

құрылыс материалдары мен құрылыстарыдың, негізігі ғимараттар мен құрылымдардың, ғимараттардың инженерлік жабдықтарының номенклатурасын анықтау;

сенімділік көрсеткіштерін бағалау;

сенімділікті жоғарылату бойынша іс–шаралардың экономикалық тиімділігін бағалау;

қосалқы аспаптар мен керек–жарақтардың қорларын есептеу;

жоба нұсқаларын іске асырудың техника–экономикалық тиімділігін бағалау;

автоматтандыру және басқару жүйелерді пайдалану және басқарудың озық технологияларын қолдану және т.б.

Жаңа ақпароатты-коммуникативтік технологияларды колданғанда, типтік немесе ұқсас жобалар жоқ болғанда күрделі автоматика және телемеханика құрылымдарын жобалау екі кезеңді (екі кезеңді жобалау) жүргізіледі. Мұнда міндетті түрде келесі жоба құжаттары болуы тиіс: жоба және жұмысшы құжаттары.

Жоба міндетті тараулар қатарынан тұрады:

жалпы түсіндірме жазбасы;

өндіріс технологиясы;

құрылыстық шешімдер;

құрылысты ұйымдастыру;

тұрмысты–азаматтық құрылыс;

жұмысшы құжаттары және т.б.

Жалпы түсіндірме жазбасында жобалауға қажет бастапқы мәліметтер, техника–экономикалық есептеулердің нәтижелері және солардың үздік отандық және шетелдік нұсқаларымен салыстырмасы көрсетіледі. Бұл тарауда заттарға қажеттілік, энергетикалық және еңбек ресурстары және солармен қамтамасыз ету жолдары жөнінде мәліметтер мазмұндалады; объектінің құрамы, құрылыс кезегі, жіберу кешендері және негізгі жұмыстардың көлемі, инженерлік желілер, экология, қоршаған ортаны қорғау және төтенше жағдайлар жөнінде мәліметтер. Міндетті түрде жоба шешімдерінің басқа ұйымдармен келістіру және болашақ құрылыстың барлық көріністерінің талаптарын, нормаларын, ережелерін, нұсқауларын және стандарттарын сақтау сұрақтары айқындалуы тиіс. Бұл құжатқа келесі негізгі сызбалар және схемалар тіркеледі: әрекеттегі және жобаланатын сыртқы коммуникациялар және инженерлік желілер көрстетілген жағдайлық жоспар, трассаның жоспары және жағалай қапталы; әрекеттегі, жобаланатын немесе жаңартылатын, қиратуға тиісті құрылымдар және т.б. бейнеленген бас жоба схемасы.

«Өндіріс технологиясы» тарауының мазмұны: өндірістік–есеп бағдарламасы; технологиялық үрдістерді механикаландыру, автоматтандыру және өндірісті басқару шешімдері. Жобаның бұл бөлімі автоматтандыру және басқару жүйелерінің жабдықтарын техникалық пайдалануды ұйымдастырудағы ақпаратты технологияларды кеңінен қолданудың принципті шешімдерін көрсетеді. Тарауда технологиялық үрдістерді автоматтандыру және механикаландыру принципті схемалары, байланысты және энергиямен жабдықтауды ұйымдастырудың функционалды және құрылымдық схемалары әзірленеді.

«Құрылыстық шешімдер» тарауының мазмұны: негізгі құрылыстық шешімдердің қысқаша түсініктемесі және негіздемесі, олардың заманауи құрылыстық технологияларға сәйкестігі, сонымен қатар электр-, жарылыс- және өрт қауіпсіздігі, құрылымдарды коррозияның түрлі әсерлерінен сақтау, сумен қамтамасыз ету, канализация, жылыту, ауаны желдету және салқындату, төтенше жағдайлар бойынша шешімдер.

«Құрылысты ұйымдастыру» тарауында жоба құжаттарының құрамы, көлемі және мазмұны, олардың құрылысты ұйымдастыру жобаларын әзірлеу Нұсқауларына және өндіріс жобаларына сәйкестігі көрсетіледі.

«Тұрмысты-азаматтық құрылыс» тарауында қабылданған құрылыс көлемінің негіздемесі және жобаланатын автоматтандыру және басқару жүйелерінің жіберу кешендерін пайдалануға енгізуді қамтамасыз ететін құрылыстың орнатылған кезегінің егжей-тегжейлі жобалау шешімдері әзірленеді.

Жобаның соңында сметалық құжатнама әзірленеді, тұрмысты-азаматтық құрылыс объектілерін алып тастап, жобаның төлқұжаты дайындалады.

«Жұмысшы құжаттары» тарауы екі кезеңді жобалау кезіндегі жоба құжаты ретінде жұмысшы сызулары және сметалардан құралады. Олар құрылыстың құнын анықтау және құрама сметалық есептеулер мен сметаларды құру жөнінде стандарттар, нұсқаулар және әдістемелік нұсқаулардың талаптарына сәйкес орындалады. Жұмысшы құжаттарына құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу, технологиялық, энергетикалық, көлік жабдықтары қондырғыларының және солармен байланысқан коммуникациялардың сызулары тіркеледі.

Жобалаудың негізгі міндеті жүйеге қатысты техникалық және бағдарламалық құжаттардың толық топтамасын дайындау болып табылады. Осы құжаттар жүйені берілген талаптарға сай өнеркәсіптік жағдайларда сапалы дайындау және берілген жағдайларда сенімді пайдалану мүмкіншіліктерін қамтамасыз етуі тиіс.

Жобалау үрдісі кезінде құрылған техникалық құжаттар келесі категорияларға бөлінеді: схемалық, құрылыстық, монтаждық, мәтіндік, технологиялық, пайдалану.

Егер схемалық, құрылыстық, монтаждық және мәтіндік құжаттар жобалау кезінде автоматтандыру және басқару жүйесіне енгізілген ойлар мен принциптерді айқындайтын болса, технологиялық құжаттар жүйені дайындау әдістері және құралдары жөнінде түсінік береді.

Пайдалану құжаттары, негізінде схемалық, құрылыстық, бағдарламалық және мәтіндік құжаттарды біріктіреді және жүйенің дұрыс пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс.

1.2Жобалауды автоматтандыру түсінігі

Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) – жобалау функцияларын орындайтын ақпараттық технологияны іске асыратын автоматтандырылған жүйе. Персоналдан және автоматтандырудың техникалық, бағдарламалық және басқа құралдарынан тұратын жобалау үрдісін автоматтандыруға қажет ұйымдастырушы-техникалық жүйе болып саналады.

Автоматтандырылған жобалау жүйесіне (орыс тілінде САПР - система автоматизированного проектирования) түрлі түсініктер беріледі. Мысалы:

«САПР – система автоматизации проектных работ», яғни «жобалау жұмыстарының автоматтандыру жүйесі» деген түсінік дұрыстау, бірақ сирек қолданылады;

«САПР – система автоматического проектирования», яғни «автоматты жобалау жүйесі». Бұл түсінік дұрыс емес, себебі «автоматты» түсінігі жүйенің адамның қатысуынсыз жеке жұмысын көздейді, ал автоматтандырылған жобалау жүйесінің функцияларының бір бөлігін адам орындайды, қалған жеке операциялар мен процедуралар автоматты түрде атқарылады. Сондықтан «автоматты» сөзімен салыстырғанда «автоматтандырылған» түсінігі жобалау үрдісінде адамның қатынасы бар екендігін білдіреді.

«САПР – программное средство для автоматизации проектирования», яғни «жобалауды автоматтандырудың бағдарламалық құралы» деген түсінік толық мазмұндама бермейді. Себебі жобалау іс-шараларын тек қана қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен атқару мүмкін емес. Сондықтан әдебиет көздерінде және мемлекеттік стандарттарда «автоматтандырылған жобалау жүйесіне» кең ауқымды түсінік беріледі.

Автоматтандырылған жоблау жүйесі бойынша анықтамаларды ашып алайық.

Жоба – құрылыстық және технологиялық құжаттардың бірыңғай жүйесінің талаптарына сәйкестендірілген, жобалау нәтижелері келтірілген жобалық құжаттар (техникалық құжаттар) жинағы немесе тәжірибелік үлгі.

Жобалау (лат. projectus - «алға ұмтылған», «алдын алу») объектіні жасауға қажетті және жеткілікті техникалық құжаттарды, тәжірибелік үлгілерді, моделдерді құру үрдісі.

Жобалық процедура – орындалуы жобалық шешіммен аяқталатын бастапқы мәліметтерді өңдеудің жобалық операциялар жинағы.

Жобалық операция – жобалық процедураның бөлігі ретінде саналатын және жобалық шешім фрагментін алумен аяқталатын жобалаушы әрекеттерінің жинағы.

Жобалық шешім – жобалық процедураны аяқтау үшін қажетті және жеткілікті жобалау объектісінің аралық ннемесе ақырғы түсініктемесі.

Жобалау құралдары – жобалаушының аспаптары (техникалық және бағдарламалық құралдары).

Автоматтандырылған жобалау жүйесін ағылшын тіліне аударғанда CAD аббревиатурасын жиі қолданады.

ХХ ғасырдың 50-ші жылдарының соңында Массачусетс технологиялық институтында (АҚШ) алғашқы рет CAD түсінігі пайда болды. Сол ғасырдың 70-ші жылдары ол есептеу техникасын қолданып, құрастыру жұмыстары технологиясының халықаралық белгіленуі ретінде таралды. Мұнда CAD ретінде машиналық графика құралдарымен мәліметтерді өңдеу мағынасы түсіндірілді.

CAD аббревиатурасы басым түрде Computer Aided Design деген сөздерден құралған. Оның мағынасын ЭЕМ көмегімен жобалау және құрастыру деп түсінуге болады. Көбінесе CAD Computer Aided Drafting, аудармасы «компьютер көмегімен сызба жұмыстарын орындау» (автоматтандырылған сызба жұмыстары) мағынасын білдіреді.

Автоматтандырылған жобалау түсінігін, автоматтандырылған жобалау жүйелерінің кеңінен қолдануының және солардың мүмкіншіліктерінің дамуының арқасында, көп жағдайларда графика шығару мүмкіншіліктері бар кез келген жүйелерді белгілеу үшін негізсіз пайдаланды. ЭЕМ көмегімен құрастыру және сызу – автоматтандырылған жобалау жүйелері орындайтын аз ғана қызметтер бөлігі. Жүйелердің көбісі едәуір көп қызметтер атқарады.

Мысалы:CAE (Computer Aided Engineering) – инженерлік есептерді автоматтандыру, физикалық үрдістерді талдау және имитация жасау құралдары.

CAM (Computer Aided Manufacturing) – өндірісті технологиялық дайындау құралдары, жабдықтарды сандық бағдарламалық басқарумен (ЧПУ) қамтамасыз етеді. «Өндірісті технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйесі» деп те аталады;

CAQ (Computer Aided Quality Assu) – сапаны бақылаудың автоматтандырылған жүйесі.

CAP (Computer Aided Planning) – жоспарлауды автоматтандыру құралдары.

CIM (Computer Integrated Manufacturing) – өндірісті тұтас компьютерлендіру жүйесі.

Бұларавтоматтандырылған жобалау жүйелерінің жоғарғы деңгейдегі түрлері болып табылады. Олар, өндірістерді құрастыруға жақын салаларды белгілеу үшін қолданылады.

Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің басым көпшілігі жобалаудың түрлі аспектілеріне жататын есептерді шешуге бағытталған. Мұндай жүйелерді кешенді немесе тұтасталған CAD/CAM, CAD/CAE, CAD/CAE/CAM деп атайды.

CAD-құралдарымен бұйымның геометриялық моделі құрылады. Бұл САМ жүйелеріне кіріс мәліметтер болып саналады. Соның негізінде САЕ жүйелерінде инженерлік талдауға қажет зерттелетін үрдістің моделі қалыптасады.

Егер автоматтандырылған жобалау түсінігі XX ғасырдың 50-ші жылдары енгізілген болса, ал автоматтандырылған жобалау жүйелерін құратын фирмалар АҚШ-та шамамен 1968 жылы пайда болды. Алғашқы жүйелер тек қана электротехника саласында арнайы есептерді шешу үшін колданылды. Олар, бүгінгі көзқарас бойынша, өте қымбат және өнімділігі аз жүйелер болатын. Есептеу машиналары ретінде жүйелерде мини-ЭЕМ қолданылды. ХХ ғасырдың 60-шы жылдары дүниежүзілік сауда қатынасында алғашқы графикалық дисплейлері бар жүйелер пайда болды. Мамандандырылған фирмалармен қатар американдық әуе және автомобиль өнеркәсібі автоматтандырылған жүйелерінің жекеменшік бағдарламалық құралдарын дайындай бастады. Сол бағдарламалар, бастапқы кейіпте үлкен әмбебап ЭЕМ-ге арналған еді.

Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің дамуы бірқалыпты жүріп жатыр деуге болады. Келесі сипаттамалары әрдайым жетілдіруді талап етеді. Олар: бағдарламалық қамтуының дамуға бейімділігі, жылдам қимыл жасау (жұмыс жылдамдығы), шығаруға тиіс материалдардың сапасы, эргономия, шығын коэффициенті (бағасының өнімділігіне қатынасы). Мұндай тенденция қазіргі уақытта да сақталады. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің алдағы дамуы жалпы жақсартулармен қатар есептеу қуаттарын (ағылшын тілінде-distributed processing) тиімді пайдаланумен сипатталады. Бұл жүйенің архитектурасына жаңаша көзқарас енгізуді талап етеді. Ол ақпараттық технологиялардың жетістіктерін компьютерлік тораптар құруда, автоматтандырылған жұмыс орындарын ұйымдастыруда кеңінен және дұрыс қолдана білуді көздейді.

Жобалау үрдісінің математикалық моделдері. Басқару жүйелерін жобалау үрдісін оқығанда физикалық және математикалық моделдер қолданылады. Жобалау үрдісінің физикалық моделдерін құру үшін құралдар, қаражат және уақыт шығындары көп болатындықтан, бұл үрдісті зерттеу үшін математикалық моделдерді қолданған орынды.

Жобалау үрдістерін оқытуда басқару теориясының әдістері қолданылады. Соған орай жобалау жүйесі детерминатты сызықты стационарлы бір өлшемді автоматты басқару жүйесі ретінде қарастырылуы мүмкін.

Сонымен қатар жобалау жүйелерін күрделі (үлкен) басқару жүйелер ретінде қарастыру бағыты да орын алады. Күрделі жүйелердің негізгі ерекшелігі құрылымының сатылылық принципінде. Мұндай сатылық принцип жобалау жүйелеріне тән қасиет.

Басқару жүйелерін жобалау үрдісінің математикалық моделдерінің жіктелуі 1.3 суретте келтірілген.

Үрдістің нәтижесіне ықпал жасайтын факторлар дәл бағаланатын болса, кездейсок факторлар жоқ болып, немесе олар ескерілмесе детерминаттық модель тұрғызылады. Егер үрдістің нәтижесіне ықпал жасайтын факторлар кездейсоқ болса, онда ықтималдық (стохастикалық) модель тұрғызылады.

Басқару жүйелерін жобалауды ақпаратты өңдеу үрдісі деп қарастырсақ, жобалау үрдісін сипаттау үшін ақпараттық модель қолданылады.

Басқару жүйелерін жобалау мамандар ұжымымен орындалады. Сондықтан тәжірибе, интуиция, аналогия және индукция әдістеріне жүгіну тиістігі пайда болғандықтан эвристикалық модель қолданылады.

Басқару жүйелерін жобалау үрдісі тартыс туғызатын ақпарат шектелген жағдайларда жүреді, сондықтан теориялық – ойынды модель тұрғызылады.

Жобалау үрдісінің математикалық моделдері

Детерми-наттық

Ықтимал-дық

Ақпарат-

тық

Эвристи-калық

Теориялық - ойынды

Желілік

Сурет 1.3. Жобалау үрдісінің математикалық моделдерінің жіктеуі

Желілік жобалау әдісі жобалау жұмыстарын орындау үшін ең аз уақыт, адам және материалдық шығындар ресурстарын қажет етуді, жобалау үрдісінің маңызды жақтарын айқындауды және қажетті түзетулерді енгізуді қамтамасыз етеді. Нәтижесінде бсқару жүйелерін жобалау үрдісін сипаттау үшін желілік модель қолданылады.

Математикалық модельдерді әзірлегенде келесі қағидаларды ұстанған жөн:

модель қатаң түрде қойылған мәселеге жауап беруі тиіс;

талдау үшін модель қарапайым және қолайлы болуы тиіс;

зерттелетін айнымалыларға сезімталдығы жоғары болуы тиіс;

модель күрделенуге әкеліп соқтыратын артық егжей – тегжейлі айнымалылардан арылғаны дұрыс.

Инженерлік шығармашылық және талдау. Шығармашылық сапалық тұрғысынан жаңа, қайталанбайтын, бірегей қасиеттері қалыптасқан түсінікті білдіреді. Инженерлік шығармашылық нәтижесінде өнертабыспен жалғасады. Өнертабыс, инженерлік есептерді орындауды қамтамасыз ететін жаңа, бағалы, пайдалы ой – түрткілерді, амалдарды және шешімдерді табу шеберлігін көздейді [].

Ғылыми ізденістер және зерттеулер техникаға тек қана өнертабыс арқылы енгізіледі. Мысалы, қарапайым құрылғы – қалам жөнінде 20 000-нан астам патенттер және авторлық куәліктер берілген.

Кез келген өнертабыстың екі негізгі сипаты бар: жаңалық және пайдалылық. Жаңа және елеулі өзгешілігі бар техникалық шешім жаңалыққа тән қасиет. Жаратымды эффект пайдалылыққа тән қасиет.

Басқару жүйелерін жобалауда өнертабыс объектісі ретінде жаңа амал немесе жаңа құрылғы, сонымен қатар жаңа қажеттілікте алдын ала белгілі амалдар немесе құрылғылар қарастырылады. Басқару жүйелерін жобалауда негізгі мақсат бұрынғы үлгілерден артық мінездемелерге жету, сондықтан өнертабыстың міндеті жаңа принциптерді, құрылымдарды, алгоритмдерді және техникалық құралдарды іздеу болып табылады. Жобалаудағы қабылданған талаптар жоғарылаған сайын өнертабысқа сұраныс артады. Өнертабыс, яғни инженерлік шығармашылық жобалау үрдісінің барлық кезеңдерінде орын алады, әсіресе жүйені құру негіздері қалыптасқан алғашқы кезеңдерінде айрықша көрініс табады.

Өнертабыс өзіне тән келесі кезеңдерден тұрады:

дайындау – білімдерді жинақтау және мәселенің қойылымы;

жігерлендіру – шешімге жету мақсатында қажырлы жұмыс жасау;

тынығу – ой демалыс кезеңі, қойылған мәселені шешуден өнертапқыш алаңдайды;

нұрлану – жаңа ой түрткілер пайда болады немесе қойылған мәселелерді шешуді қамтамасыз ететін белгілі ой – түрткілер жаңа көрініс табады;

жеткізу – алынған нәтижелерді қорыту, бағалау және соларды ақырғы рәсімдеу.

Инженерлік шығармашылыққа «психологиялық инерция» кедергі келтіреді. Практикалық есептерді шешу кезіндегі қандай да бір белгілі әдістер мен ойлау кейпіне бейімделу психологиялық инерцияға тән көрініс. Психологиялық инерциядан арылу үшін жаңа әдістерді қолдану мақсатында әрдайым ізденісте болу керек. Психологиялық инерцияны жеңу үшін «миге шабуыл», абстракттау, аналогия, жүйелі зерттеулер әдістері қолданылады.

Өнертабыс міндеттерін шешу әдістерін оқытатын сала «өнертабыс теориясы» деп аталады. Өнертабыс теориясы «диэлектрлік логика», психология және өнертабыс тәжірибесіне негізделеді; тұрпатты қателерден арылуға көмек беретін шығармашылық жұмыстарын қалыптастырады; функционалдық есептерді шешу алгоритмдерін және солардың негізінде типсіз есептерді шешетін әдістерді ұсынады.

Қалыптастырылған

(алгоритмдік)

Жартылай

қалыптастырылған

Қалыптастырылмаған

Шығармашылық

Адамның қызметі орын алатын аралық

Барлық қызмет аралығы

Жобалау үрдісі

Сурет 1.4. Жобалау үрдісіндегі шығармашылық және жәй жақтарының қатынасы

Инженерлік талдау жобалау үрдісінің барлық кезеңдерінде орын алады. Басқару жүйелерді құрудың дұрыс принциптерін және жүйенің құрылымын анықтау және соларды іске асыратын техникалық құралдарды таңдау, техникалық құжаттарды, ақпаратты және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу т.с.с. инженерлік талдаудың мақсаты болып табылады.

Жобалау кезіндегі инженерлік талдау үрдісі 1.4 суретте көрсетілген. Инженерлік талдаудың мардымды бөлігін кибернетиканың негізгі заңы – моделдеу алады.

Модель деп қандай да бір объектінің шартты нұсқасын түсінеміз. Модель абстрактті (математикалық) және физикалық (материалды іске асырылғын) болуы мүмкін. Физикалық моделдер түпнұсқаның физикалық табиғатын сипаттайды. Математикалық моделдер модель және түпнұсқадағы математикалық сипаттау үрдістерінің ұқсастығына негізделеді.

Моделдің түпнұсқаға сәйкестігі нақты математика – логикалық терминдермен анықталады. Оларға бинарлық қатынастағы изоморфтық және гомоморфтық түсініктер жатады. Бірдей құрылымдары бар объектілердің қатынасы немесе модель мен түпнұсқа арасындағы элементтердің бір бірімен толық сәйкестігі изоморфтық деп аталады. Көптеген жағдайларда изоморфтық моделдер күрделі болғандықтан зерттеуге қолайсыз болады.

Моделдің жеке элементтері түпнұсқаның тек қана ірі бөліктерімен ғана сәйкестігі болып, модель мен түпнұсқа арасындағы элементтердің бір бірімен толық сәйкестігі жоқ болғанда, ол гомоморфтық деп аталады.

Мақсатты қалыптастыру

Моделді құру

Абстрактті (математикалық)

модель

Физикалық модель

Аналитикалық

Сандық

Тәжірибелік деректерді жинақтау

Есептеу

Тиімділеу

Бағалау және ұсынастар беру

Сурет 1.5. Жобалау кезіндегі инженерлік талдау үрдісі

Модель типін таңдау және соны құру маңызды шығармашылық үрдіс болып саналады. Модель үрдістің негізгі қызықтыратын сипатын ғана көрсетіп қоймай, үрдіс жүрісін анықтайтын мінездемелерге сезімтал болуы тиіс және шектен тыс күрделі де болмағаны жөн. Жобаланатын басқару жүйесін толық зерттеуді қамтамасыз ету үшін математикалық және физикалық бірге немесе жартылай кейіптегі моделдеу жүргізіледі.

1.3АЖЖ құру мақсаттары және міндеттері

Өнеркәсіптік бұйымдардың өмір айналымында АЖЖ жобалау және өндірісті дайындау кезеңдеріндегі жұмыстарды автоматтандыру міндеттерін шешеді.

АЖЖ құрудың негізгі мақсаты – инженерлер жұмысының тиімділігін арттыру, соның ішінде:

жобалауға және жоспарлауға кететін еңбек шығындарын қысқарту;

жобалау мерзімдерін қысқарту;

жобалаудың және дайындаудың өзіндік құнын қысқарту, пайдалануға кететін шығындарды азайту;

жобалау нәтижелерінің  сапасын және техника-экономикалық деңгейін арттыру;

объектідегі моделдеуге және сынаққа кететін шығындарды қысқарту.

Бұл мақсаттарға жету келесі жолдармен қамтамасыз етіледі:

құжаттарды рәсімдеуді автоматтандыру;

шешімдерді қабылдау үрдісіне ақпараттық қолдау жасау және соларды автоматтандыру;

қатарлас жобалау технологиясын пайдалану;

жобалық шешімдерді және жобалау үрдістерін бірыңғай күйге енгізу (унификация);

жобалық шешімдерді, мәліметтерді және әзірлемелерін қайта пайдалану;

стратегиялық жобалау;

математикалық моделдеуді кеңінен қолдану;

жобалауды басқару сапасын арттыру;

жобалау және тиімділеудің нұсқалық әдістерін пайдалану.

АЖЖ құрамы және құрылымы.АЖЖ құрамында болуы тиіс элементтер:

жобалауды автоматтандыру құралдарының кешені (ЖАҚК);

АЖЖ ішкі жүйелері;

АЖЖ ішкі жүйелерінің ЖАҚК;

БТК – бағдарламалық-техникалық кешендер;

БӘК – бағдарламалық-әдістемелік кешендер;

БТК және БӘК қамтамасыз ету құрамдастары.

АЖЖ ішкі жүйелері.АЖЖ құрамдас құрылымдық бөліктері ретінде ішкі жүйелер қабылданған. Олар жүйенің барлық қасиеттерін иемденеді және жеке жүйелер түрінде құрылады. Әрбір ішкі жүйе АЖЖ танымал белгілері бойынша бөлінеді. Олар жобалық шешімдерді және жобалық құжаттарды алуды қамтамасыз ететін функционалды-аяқталған жобалық шешімдер тізбегін құрайды. Қажеттілігі бойынша АЖЖ ішкі жүйелері екі түрге бөлінеді: жобалаушы және қызмет жасаушы [].

Қызмет көрсететін ішкі жүйелер объектіге тәуелсіз жүйелер қатарына жатады. Ішкі жүйелер үшін немесе АЖЖ-н тұтас алғанда жалпы функцияларды іске асырады: жобалаушы ішкі жүйелердің қызметін, мәліметтерді рәсімдеуді, беруді және шығаруды, бағдарламаны сүйемелдеуді және т.б. қамтамасыз етеді. Солардың жинағын АЖЖ-нің жүйелік ортасы (немесе қабықшасы) деп атайды.

АЖЖ (автоматтандырылған жобалау жүйесі)

АЖЖ ЖАҚК (жобалауды автоматтандыру құралдарының кешені)

ПАЙДАЛАНУШЫЛАР

Ішкі жүйе 1

1-ші ішкі жүйенің ЖАҚК

БТК 1.1

БӘК 1.1.1

Б.3

Б.1

Б.2

А.1

А.2

Ә.3

Ә.1

Ә.2

М....

М.1

Л.1

Т.2

Т.3

Т.1

БӘК 1.1.2

БТК 1.2

Т....

Т.1

БӘК 1.2....

БӘК 1.2.1

БТК 1.3

Ұ.1

Ұ.2

Ұ....

N-ші ішкі жүйенің ЖАҚК

БТК N.1

БӘК N.1.1

Б.3

Б.1

Б.2

А.1

А.2

Ә.3

Ә.1

Ә.2

М....

М.1

Л.1

Т.2

Т.3

Т.1

БӘК N.1.2

БТК N.2

Т....

Т.1

БӘК N.2... 2....N.2....

БӘК N.2.1

БТК N.3

Ұ.1

Ұ.2

Ұ....

Ішкі жүйе N

БТК және БӘК қамтамасыз ету құрамдастары: Б.1,Б.2,Б.3 – бағдарламалық қамтамасыз ету; А.1,А.2 – ақпараттық қамтамасыз ету; Ә.1,Ә.2,Ә.3 – әдістемелік қамтамасыз ету; М.1,М.... – математикалық қамтамасыз ету; Л.1 – лингвистикалық қамтамасыз ету; Т.1,Т.2,Т.3,Т.... – техникалық қамтамасыз ету; Ұ.1,Ұ.2,Ұ.... – ұйымдастырушылық қамтамасыз ету.

Сурет 1.6. АЖЖ құрамы және құрылымы

Жобалаушы ішкі жүйелер объектіге бағытталған жүйелер қатарына жатады. Анықталған жобалау сатысын немесе бір бірімен байланысқан жобалық есептер тобын іске асырады. Жобалау объектісіне тиісті бөлінеді:

объектілік – жобалау объектісінің нақты түріне тікелей тиісті жобалық процедураларды және операцияларды орындайды;

инвариантты – көптеген жобалау объектілеріне тіисті бірыңғай жобалық процедураларды және операцияларды орындайды.

Жобалаушы ішкі жүйелерге, мысалы геометриялық үшөлшемді моделдеу, схематехникалық талдау, таспа тақталарындағы қосылыстарды трассалау және т.б. жүйелері жатады.

Типтік жобалаушы ішкі жүйелерге жатады:

жобалау мәліметтерін басқару ішкі жүйелері;

АЖЖ жүзеге асыратын технологияларды игеруге бағытталған пайдаланушыларды оқытудың ішкі жүйесі;

графикалық кіріс-шығыс ішкі жүйесі;

мәліметтер базасын басқару жүйесі (МББЖ).

1.4АЖЖ құрамдастары және қамтамасыз етулері

Әрбір ішкі жүйе өз кезегінде жүйенің қызметін қамтамасыз ететін, анықталған функцияларды орындайтын құрамдастардан тұрады [].

Бір типті құрамдастардың жинағы АЖЖ-нің қамтамасыз ету құралдарын құрайды. АЖЖ қамтамасыз ету түрлеріне жатады:

Математикалық қамтамасыз ету (МҚ) – автоматтандырылған жобалау есептерін шешуде пайдаланатын математикалық әдістер, моделдер және алгоритмдер жинағы. Қажеттілігі және жүзеге асыру амалы бойынша екіге бөлінеді:

математикалық әдістер және соларға құрылған математикалық моделдер;

автоматтандырылған жобалау технологиясының қалыптастырылған түсініктемесі.

Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) жалпыжүйелік және қолданбалы түрлеріне бөлінеді:

қолданбалы БҚ жобалық процедураларды тікелей орындау үшін математикалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Қолданбалы бағдарламалар пакеттері түрінде іске асырылады. Анықталған жобалау сатыларына қызмет жасайды немесе түрлі сатылар ішіндегі біртипті есептер тобын (құбырларды жобалау модулдері, схематехникалық моделдеу пакеттері, жобалаудың геометриялық шешімдері) шешу үшін қажет;

жалпыжүйелік БҚ техникалық қамтамасыз ету құрамдастарын және қолданбалы бағдарламалардың қызметін қамтамасыз етуді басқару үшін қажет. Жалпыжүйелік БҚ құрамдасының мысалы ретінде операциялық жүйені қарастыруға болады.

Техникалық қамтамасыз ету (ТҚ) – бір бірімен байланысқан және өзара қимыл жасайтын техникалық құралдар жинағы (ЭЕМ, перифериялық құрылғылар, желілік жабдықтар, байланыс тізбектері, өлшеу құралдары).

Ақпараттық қамтамасыз ету (АҚ) – жобалауды орындау үшін қажет деректер жинағы. Стандартты жобалық процедуралар түсініктемесінен, типтік жобалық шешімдерден, жасақтаушы бұйымдардан және солардың моделдерінен, жобалау ережелерінен және нормаларынан тұрады. АЖЖ АҚ негізгі бөлігі – мәліметтер базасы.

Лингвистикалық қамтамасыз ету (ЛҚ) – жобаланатын объект, жобалау үрдісі және құралдары жөнінде ақпарат беру үшін АЖЖ-де пайдаланатын тілдер жиынтығы. Сонымен қатар, жобалаушы және ЭЕМ арасындағы сұхбатты және АЖЖ техникалық құралдары арасындағы мәліметтер алмасуды іске асырады. Табиғи тілдің терминдерін, анықтамаларын, қалыптастыру ережелерін, нығыздау және ашу әдістерін қамтиды.

МҚ

ЛҚ

АҚ

БҚ

ТҚ

ӘҚ

ҰҚ

АЖЖ

пайдалану-

шылары

Техникалық құралдар

Бағдар-ламалар

Мәлі-меттер

Құжат-

нама

Жобалау нәтижелері

ҚҚ

ЭҚ

АЖЖ

Сурет1.7. АЖЖ-нің қамтамасыз ету түрлерінің өзара байланысы

Әдістемелік қамтамасыз ету (ӘҚ) – АЖЖ-нің қызмет жасау технологиясының, нақты нәтижелер алудағы технологиялық тәсілдерді таңдау және пайдаланушылармен қолдану әдістерінің түсініктемесі. Жобалау объектілерінде орын алатын үрдістер теориясын, жүйелерді талдау, синтездеу әдістерін, жобалаудың түрлі әдістемелерін қамтиды. Әдістемелек қамтамасыз етуге математикалық және лингвистикалық камтамасыз етулерін жатқызуға болады.

Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету (ҰҚ) – жобалау ұйымының құрамын, бөлімдері арасындағы байланысты, автоматтандыру объектісі мен жүйесінің құрылымын, жүйе қызметінің шарттарын, жобалау нәтижелерін көрсету пішімдерін және т.б. анықтайтын құжаттар жинағы.

Ол құжаттарға штаттық кесте, қызметтік нұсқаулар, пайдалану ережелері, бұйрықтар, ұсыныстар және т.б. жатады.

АЖЖ жобалау жүйесі болғандықтан эргономикалық және құқықтық қамтамасыз етулерді қамтиды.

Эргономикалық қамтамасыз ету (ЭҚ) – адамныңпсихологиялық, психофизиологиялық, антропометриялық мінездемелері мен мүмкіндіктерін жұмыс орнындағы автоматтандыру құралдары мен жұмыс ортасының көрсеткіштерінің техникалық сипаттамаларымен үйлестіруге бағытталған өзара байланысты талаптардың бірлестігі.

Құқықтық қамтамасыз ету (ҚҚ) – АЖЖқызметіндегі құқық қатынастарын және жобалау нәтижелерінің заңды статусын тәртіпке енгізетін құқықтық нормалар.

Жалпы түрде АЖЖ келесі құрамдастардың жинағы ретінде қрастырылады:

техникалық құралдар – жобалық шешімдерді автоматты алуды қамтамасыз етеді;

бағдарламалар – техникалық құралдардың жұмысын басқарады және жобалық процедураларды орындайды;

мәліметтер – бағдарламаларды орындау үшін қажет;

құжатнама – автоматтандырылған жобалауды орындау үшін қажет деректерді қамтиды.

1.5АЖЖ классификациясы

АЖЖ танымал белгілері бойынша бөлінеді:

- жобалау объектісінің типі бойынша:

машинажасау бұйымдары;

приборжасау және радиэлектроника бұйымдары;

машинажасау және приборжасаудағы технологиялық үрдістер;

құрылыс объектілері;

құрылыстағы технологиялық объектілер;

бағдарламалық бұйымдар;

ұйымдық жүйелер және т.б.

- жобалау объектісінің күрделілігі бойынша:

қарапайым объектілер (құрама бөліктерінің саны 102);

күрделілігі шамалы объектілер (құрама бөліктерінің саны 102÷103);

күрделі объектілер (құрама бөліктерінің саны 103÷104);

өте күрделі объектілер (құрама бөліктерінің саны 104÷106);

күрделілігі өте жоғары объектілер (құрама бөліктерінің саны 106 жоғары).

- жобалауды автоматтандырудың деңгейі бойынша:

төмен (автоматтандыру деңгейі <25%);

орташа (автоматтандыру деңгейі 25÷50%);

жоғары (автоматтандыру деңгейі >25%).

- жобалауды автоматтандырудың кешенділігі бойынша:

біркезеңді (жобалаудың бір кезеңі орындалады);

көпкезеңді (жобалаудың бірнеше кезеңі орындалады);

кешенді (жобалаудың барлық кезеңдері орындалады).

- шығаратын құжаттардың сипаты бойынша:

қағазда;

электронды түрде;

фотокөріністері түрінде;

құрама.

- шығыратын құжаттардың саны бойынша:

өнімділігі аз (А4 форматтағы жылына шығаратын құжаттар саны 105);

өнімділігі орташа (А4 форматтағы жылына шығаратын құжаттар саны 105÷106);

өнімділігі жоғары (А4 форматтағы жылына шығаратын құжаттар саны 106 жоғары);

- техникалық қамтамасыз ету құрылымындағы деңгейлер саны бойынша:

бір деңгейлік;

екі деңгейлік;

үш деңгейлік.

Салалық қажеттілігі бойынша АЖЖ бөлінеді:

MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) – механикалық құрылғыларды автоматтандырылған жобалау. Қолдану саласы: автокөлікжасау, кемежасау, әуеғарыш өнеркәсібі, халық тұтыну тауарларын өндіру. Беткіжазықтықты және көлемді SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA моделдеу технологияларының параметрлік жобалау негіздерін пайдалану арқылы тетіктерді әзірлеуді және механизмдерді жинақтауды орындайтын мшинажасау АЖЖ болып саналады.

- AutoCAD

- Компас-График

- Solid Works

- Solid Edge

- Компас-3D

- Inventor

- CATIA

- Pro/ENGINEER

- NX (Unigraphics)

2D графика

3D графика

3D графика + СAD/CAE/CAM

Сурет 1.8. Автоматтандырылған жобалау жүйесінің классификациясы

EDA (electronic design automation) немесе ECAD (electronic computer-aided design) – электронды құрылғылар, радиоэлектронды құралдар, интегралдық схемалар, таспа платаларының және т.б. автоматтандырылған жобалау жүйесі (Altium Designer, OrCAD);

AEC CAD (architecture, engineering and construction computer-aided design) немесе CAAD (англ. computer-aided architectural design) – сәулет және құрылыс аумағындағы АЖЖ [].

Ғимараттарды, өнеркәсіптік объектілерді, жолдарды, көпірлерді және т.б. жобалауда пайдаланылады (Autodesk Architectural Desktop, Piranesi, ArchiCAD).

1.6 АЖЖ-н құру үрдісінің құрылымы және мазмұны

Нормативті-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес АЖЖ-н құру үрдісінің құрылымы тізбектелген кезеңдерден тұрады:

ЗН

ТТ

ЭЖ

ТЖ

ЖҚ

СЕҚД

ІЕ

ЗН – АЖЖ-н құруды зерттеу және негіздеу; ТТ – техникалық тапсырма; ЭЖ – эскиздік жоба; ТЖ – техникалық жоба; ЖҚ – жұмысшы құжаттары; СЕҚД – серияға енбейтін құрамдастарды дайындау; ІЕ – іске енгізу.

Сурет 1.9. АЖЖ-н құру үрдісінің құрылымы

АЖЖ-н құруды зерттеу және негіздеу. Бұл кезеңде атқарылатын жұмыстар екі сатыдан тұрады:

- Жобалау ұйымын зерттеу. Мақсаты – АЖЖ-н құру жөнінде шешімдер қабылдау. Жұмыстарды орындау тәртібі келесі:

жобалау ұйымының қызмет жасау тиімділігін бағалау және пробламалық тұстарын айқындау;

әрекеттегі жобалау жүйесін айқындау және түсініктеме беру;

жобалау жүйесінің диагностикалық талдауы.

жаңа жобалау жүйесі жөнінде ұсыныстарды қалыптастыру;

АЖЖ-н құру жөнінде шешімдерді негіздеу және қабылдау.

- Жүйеге қойылатын алдын ала талаптарды әзірлеу және рәсімдеу.

- Автоматтандыру қажеттілігі жөнінде оң шешім қабылданған жағдайда ғана орындалады. Құжаттың негізгі тараулары:

АЖЖ қажеттілігі, қолдану аумағы және құру мақсаты;

АЖЖ тиімділігінің көрсеткіштері және соның мәндерінің қажетті деңгейі;

АЖЖ-не қойылатын функционалды талаптар (автоматтандырылатын жобалық процедуралар мен операциялардың құрамы);

функциялардың орындалу сапасы мен тәртібіне қойылатын талаптар;

АЖЖ-нің басқа автоматтандырылған жүйелермен үйлесімділігіне қойылатын талаптар;

автоматтандырылған жобалаудың құралдар кешенін жайғастыру және қызмет жасау шарттары;

әрекеттегі автоматтандыру құралдарын немесе процедураларын АЖЖ-не қосу бойынша ұсыныстар;

АЖЖ-н іске қосу мерзімдеріне және жүйені құру үрдісіндегі басқа шектеулерге қойылатын талаптар;

автоматтандырылған жобалық процедуралар мен операциялардың мазмұны және көрсеткіштеріне түсініктеме;

жобалық процедуралардың және АЖЖ-нің пайдаланушыларының негізгі ақпараттық қажеттілігінің түсініктемесі;

автоматтандырылған жүйедегі ақпараттық ағындардың көлемді-ауқыттық сипаттамалары;

Техникалық тапсырма. Бұл кезеңдегі жұмыстар үш сатыдан тұрады []:

- Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

- АЖЖ-нің сыртқы жобасын әзірлеу:

АЖЖ-нің функционалдық ішкі жүйелерін қалыптастыру;

АЖЖ-нің функционалдық құрылымын әзірлеу;

АЖЖ-нің функционалды-топологиялық құрылымын әзірлеу;

автоматтандырылған жобалау технологиясының сыртқы көрінісін әзірлеу.

- АЖЖ-н құруға техникалық тапсырманы әзірлеу. Құжаттың негізгі тараулары:

аталуы және қолдану аумағы;

АЖЖ-н құру негіздемесі;

жобалау объектілерінің сипаттамасы;

АЖЖ-нің мақсаты және қажеттілігі;

жобалау үрдісінің сипаттамасы;

АЖЖ-не талаптар;

Техника-экономикалық көрсеткіштер;

АЖЖ-н құру кезеңдері және сатылары;

АЖЖ-н сынау және іске енгізу тәртібі;

әзірлеме көздері.

Эскиздік жоба. Бұл кезеңде техникалық тапсырма кезеңінде орнатылған талаптарға сәйкес АЖЖ-нің құрамы, құрылымы және қызмет жасауы бойынша алдын ала шешімдердің нұсқаларын әзірлеу. Жұмыстар төрт сатылық тізбекпен жүреді:

- АЖЖ-н құру нұсқаларын әзірлеу.

- АЖЖ-нің қамтамасыз ету түрлері бойынша негізгі шешімдерді әзірлеу.

- АЖЖ-нің қызмет жасау үрдісі бойынша шешімдерді әзірлеу.

- Эскиздік жоба құжаттарын әзірлеу.

Техникалық жоба. Бұл кезеңде АЖЖ жөнінде толық көрініс беретін ақырғы жобалық шешімдерді қабылдау. Жұмыстар бес сатылық тізбекпен жүреді:

- Жалпы жүйелік сұрақтар бойынша ақырғы шешімдерді қабылдау.

- АЖЖ-нің қамтамасыз ету түрлері бойынша шешімдерді әзірлеу.

- Жоба-сметалық құрылыс құжаттарын әзірлеу.

- Қамтамасыз ету түрлерінің байланысы бойынша шешімдерді келістіру.

- Тапсырыс құжаттарын дайындау.

Жұмысшы құжаттары. Бұл кезеңде АЖЖ-нің функционалды және технологиялық есептерін шешетін қолданбалы бағдарламаларды әзірлеу және жүйені дайындау, іске енгізу және қызмет жасау үшін жеткілікті барлық құжаттарды рәсімдеу жұмыстары жүргізіледі.

Серияға енбейтін құрамдастарды дайындау. Бұл кезеңде АЖЖ-нің техникалық тапсырмада көзделген жобалық процедураларды орындауды қамтамасыз ететін жұмысқа қабілетті жобалауды автоматтандыру құралдарының кешені (ЖАҚК) құрылады. Келесі жұмыстар орындалуы тиіс:

ЖАҚК құрамдастарын дайындау;

ЖАҚК құрамдастарын жеке-жеке баптау және зерттеу;

АЖЖ-сі іске енгізілетін ұйымды дайындау;

құрылыс-монтажды жұмыстар;

АЖЖ-н жеткізілетін техникалық, бағдарламалық  құралдармен және кешендермен жасақтау;

қосу-үйлестіру жұмыстары.

Іске енгізу. Бұл кезеңде АЖЖ-нің өнеркәсіптік қызмет жасау мүмкіндігін қамтамасыз ету, жүйенің нақты техника-экономикалық көрсеткіштерін анықтау, техникалық тапсырма және нормативті-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексеру жұмыстары жүргізіледі. Келесі сатылардан тұрады:

АЖЖ-нің тәжірибелік қызмет жасауын жүргізу;

қабылдау сынақтарын жүргізу;

қабылдау сынақтарында айқындалған ескертулерді жою;

АЖЖ-н өнеркәсіптік қызмет жасауға қабылдау.

1.7 АЖЖ-нің математикалық қамтамасыз етуі

АЖЖ-нің математикалық қамтамасыз етуі жобалау объектісінің математикалық моделдерін, әдістерін және алгоритмдерін біріктіреді.

Математикалық модель – бұл зерттелетін үрдісті немесе құбылысты сипаттайтын математикалық қатынастар жүйесі:

аналитикалық – теңдеу түрінде;

графикалық – құрылымдық схемалар немесе графтар түрінде;

кестелік – кесте түрінде.

Әдіс (грек. methodos) – есептің шешімін зерттеу жолы, есептің шешімінің логикасы және негіздемесі бар теория мен тәсілдердің жинағын біріктіреді. Шешім әдісінен алгоритмдер шығады.

Алгоритм (лат.algorithmi ІХ ғасырда өмір сүрген өзбек математигі Әл-Хорезми есімінің арабша баламасы) – бұл нәтижемен, шешіммен аяқталатын, берілген бастапқы мәліметтер бойынша шешу процедурасын анықтайтын ережелер жинағы [].

Математикалық қамтамасыз ету негізінде АЖЖ-нің негізгі құрамдастары – қолданбалы бағдарламалар пакеттері құрастырылады.

20÷30%

70÷80%

Сурет 1.10. АЖЖ-нің негізгі құрамдастарының «пирамидасы»

Мәселе

Гипотеза

Машинаға бағытталған алгоритм, есептеу алгоритмі, бағдарлама

Адам

Мәліметтер базасы

Өңдеу

Нәтиже

ЭЕМ

Сурет 1.11. Эвристикалық әдістің құрылымдық схемасы

Математикалық әдістер эвристикалық, классикалық (АБЖ-нің теориясы), «таза» машиналық және машина-аналитикалық болып бөлінеді.АБЖ-не жалпы зерттеулер жүргізгенде көп жағдайларда мәселенің анық-қанығын анықтау мүмкін болмайды, сондықтан эвристикалық әдістерді (сурет 1.11) қолдану қажеттілігі туады. Эвристикалық әдістерде АБЖ-н әзірлеушінің интуициясына және тәжірибесіне ерік беріледі.

Эвристика (грек. ευρίσκω «табу», «жаңалық ашу») – объектілер арсындағы жаңа көзқарастарды, ой-түрткілерді және өзара байланыстарын ашуда пайдаланатын шығармашылық әркеттерді, әдістерді оқитын ғылым және соларды оқыту үрдісінің әдістемесі. Эвристикалық әдістер мәселенің шешу үрдісін едәуір жеделдетеді [].

Мәселе

Шешімнің классикалық әдісі

Машинаға бағытталған алгоритм

Есептеу алгоритмі

Бағдарлама

ЭЕМ

Нәтиже

Сурет 1.12. Классикалық әдістің құрылымдық схемасы

Классикалық әдістер (сурет 1.12) АБЖ-нің және соның құрылғыларының орнықтылығына, сапасына, дәлдігіне талдау жүргізу және АБЖ-нің реттегіштерін және түзету құрылғыларын  синтездеу есептерін шешу үшін қолданылады. АБЖ-н жобалауды теориялық есептерді шығарумен және соларды макеттерде сынақ жүргізумен қабаттастырады. Көбінесе қарапайым жүйелерді жобалауда қолданысын табады.

Мәселе

Әдіс, алгоритм

Есептеу алгоритмі

Бағдарлама

ЭЕМ

Нәтиже

Сурет 1.13. Машиналық әдістің құрылымдық схемасы

Машиналық әдістер (сурет 1.13) мәселені тек қана ЭЕМ-да шешу үшін және күрделі АБЖ-н және солардың құрылғыларын жобалауда қолданылады.

Машиналық әдіске жататындар:

математикалық моделдеу;

сандық талдау, синтездеу, идентификаттау есептерін шығару;

көп көлемді ақпараттарды машиналық есептеу және өңдеу әдістері.

Машина-аналитикалық әдістер (сурет 1.14) аналитикалық процедуралармен қатар сандық машиналық шешімдерді біріктіреді.

Аналитикалық түрде АБЖ-гі үрдістердің сипаттамалары мен көрсеткіштері арасындағы математикалық теңдеулерді алумен қатарЭЕМ-да есептеу және өңдеу арқылы сандық талдау жүргізу мүмкіндігі пайда болады.

Аналитикалық түрлендіру алгоритмдері

Есептеу алгоритмі

Бағдарлама

ЭЕМ

Сандық шешім алгоритмі

Есептеу алгоритмі

Бағдарлама

Әдіс

Мәселе

Нәтиже

Аналитикалық теңдеулер, сандық сипаттамалар

Сурет 1.14. Машина-аналитикалық әдістің құрылымдық схемасы

Машина-аналитикалық әдістерді қолдану арқасында АБЖ-н ары қарай зерттеу мүмкіндігі артады, сандық талдаудың барлық нұсқаларын қарастыру жылдамдығы жоғарылайды, нәтижесінде жобалау уақыты қысқарады.

1.8 Алгоритмдер

Алгоритмдер бөлек операторлардан құрылады. Бастапқы мәліметтер берілгеннен кейін базалық операторлар тізбегі түзіледі. Операторларды жүзеге асыру амалдары белгілі деп саналады. Оператор алгоритмнің ары қарай бөлінбейтін элементі болуы тиіс. Базалық операторларды байланыстыратыналгоритмнің құрылымы түзіледі. Мұндай құрылымды «граф» көмегімен бейнелейді. Графтың шыңдары оператор (ui), ал қабырғалары (rij) – операторлар арасындағы байланыс ретінде танылады.Есептеу алгоритмі белгілі алгоритм бойынша тұрғызылады және арифметикалық, логикалық және аналитикалық операцияциялардың тізбегін құрайды. Сонымен қатар, алгоритмнің ЭЕМ-да жүзеге асырылатындай мүмкіндіктері және есептеу қателіктерінің бағалануы ескеріледі [].

u1

r12

u2

r23

u3

r34

u4

r45

u5

●●●

rn-1n

un

а)

u1

r13

u3

r36

u6

●●●

un

u2

r25

u5

●●●

u4

r47

u7

●●●

r12

r14

ә)

u2

u3

u1

r12

r13

u1

r12

u2

r23

u3

r34

u4

r41

в)

б)

u1

r12

u3

r35

u5

r57

u7

●●●

un

u4

r46

u6

r68

u2

u8

u9

●●●

r910

u9

г)

а – тізбекті; ә – қатарлас; б – айналмалы; в – сатылық; г - қосылмалы

Сурет 1.14. Алгоритмдер құрылымдары

Мұнда оператор, яғни графтың шыңдары ретінде АБЖ-нің айнымалылары, ал қабырғалары (доғалары) ретінде АБЖ-нің беріліс функциясы, динамикалық бөлімнің теңдеулері алынады.

1.9 АЖЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуі

Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚЕ) – компьютердің барлық құрылғыларының жадында ұзақ уақытта сақталынған бағдарламалардың жиынтығы.

Операциялық жүйе – компьютер құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастырушы және түрлі командаларды  орындау арқылы пайдаланушының машина  жұмысын басқаруына жеңілдік  келтіруші жүйелік бағдарламалар [].

Операциялық жүйе – адам мен компьютер арасындағы байланысты жүзеге асыратын ең басты және ең алғаш бағдарлама болып саналады.

Компьютердің бағдарламалық қамтамасыз етуі келесі топтарға бөлінеді:

жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету (жалпы пайдаланудағы);

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету;

бағдарламалау жүйесі (аспаптық БҚЕ).

АЖЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуі – автоматтандырылған жобалауды орындайтын, қажет құжаттары бар бағдарламалар жинағы.

АЖЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуі екіге бөлінеді:

жүйелік;

қолданбалы;

3D моделдеу жүйесі;

инженерлік талдау жүйесі;

2D жүйесі;

эргономикалық талдау жүйесі;

қарапайым қосымшалар.

АЖЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуіне қойылатын талаптар:

- Бейімделу мүмкіндігі.

- Әр салада қолдану мүмкіндігі.

- Жинақылық.

- Ұтқырлық.

- Сенімділік.

- Жылдамдық (пайдаланушыға бағытталған есептерді жылдам шешуді қамтамасыз ету).

- Кеңейту мүмкіндігі.

Сурет 1.15. Бағдарламалық қамтамасыз ету құрылымы

АЖЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуінің құрылымы. Автоматтандырылған жүйелерде бағдарламалық қамтамасыз етуді келесі түрлерге бөледі:

- Жалпыжүйелік БҚ (компьютерде және есептеу жүйелерінде  пайдаланылатын операциялық жүйе, телекоммуникациялық қызметтерде қолданылатын желілік бағдарламалық қамтамасыз ету).

- Жүйелік орта [PDM (Product Data Management) – жобалық мәліметтерді басқару жүйесімен біріккен мәліметтер базасының басқару жүйесі (МББЖ) және жобалық және басқарушы шешімдерді қолдайтын аспаптық құралдар].

- Қолданбалы БҚ (жобалық және бизнес процедураларды орындайтын қолданбалы бағдарламалар пакеттері).

Сурет 1.16. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету құрылымы

Тапсырыстық БҚ – пайдаланушы өзі құрған бағдарламалық қамтамасыз ету. Негізінде инженерлер және құрастырушылар міндетіне жеке меншікті АЖЖ БҚ әзірлеу кірмейді. Бірақ қолданбалы пакеттер пайдаланушылардың бағдарламаларымен интерфейсті қамтамасыз ететін жағдайда, бағдарламалаудың қарапайым құралдарын білу маңызды болып саналады. Пайдаланушы бағдарламалардың типтік қосымшаларына жатады:

параметрлік пішімдерді жандандыру. АЖЖ-де параметрлеудің базалық құралдары жоқ кезінде орын алады;

жандандырылған пішімді АЖЖ-не беру кезінде берілген параметрлер бойынша құрамдастар өлшемдерін есептеу;

соңғылық элементтер әдісі бойынша физикалық сипаттамаларды есептеу;

күнтізбектік жоспарларды құру, жобаның атрибутивтік мәліметтері бойынша АЖЖ-нен алынатын шығындарды есептеу.

АЖЖ пайдаланушылары. Пайдаланушы (user) – ақпаратты алу немесе түрлі есептерді шешу үшін есептеуіш техниканың қызметтерін пайдаланатын тұлға.

АЖЖ-де пайдаланушыларды үш санаттылық категорияға бөлуге болады:

- АЖЖ-н әзірлеушілер – ЭЕМ қолдану аумағындағы мамандар. Атқаратын қызметтері:

АЖЖ-нің базалық әдістерін, құралдарын және жасақталуын, жалпыжүйелік БҚ, жобалаудың аспапты және технологиялық құралдарын әзірлеу;

нақты қолданыс шартындағы АЖЖ-н жандандыру және баптау.

- Қолданбалы бағдарламашылар – жобалау әдістемесін, қолданбалы алгоритмдер аумағын және арнайы БҚ әзірлеуді білетін жоғары санаттағы мамандар.

- Жобалаушылар – автоматтандырылған жобалауды орындау үшін АЖЖ-нің мүмкіндіктерін жақсы игерген жобалау аумағындағы мамандар. Есептеу техникасы аумағында кәсіпқой болмаса да ЭЕМ-ның ресурстарына тікелей қатынау мүмкіндігі бар «пайдаланушы» деп те айтуға болады.

1.10 Пайдаланушының АЖЖ-мен әрекеттесуі

Техникалық сызуларды АЖЖ көмегімен жасау құрастырушының жұмыс тәжірибесі мен тәсілдеріне тікелей байланысты және мәліметтерді өңдеудің басқа түрлерінен ауқымды айырмасы бар.

Пайдаланушының АЖЖ-мен әрекеттесуінің бірнеше нұсқаларын қарастырайық.

Пакеттік режимде «интеллектуалды» бағдарламаларды пайдаланумен сызулар автоматты түрде түзіледі. Сұхбатты режимде ЭЕМ қажетті жұмыс қадамдарын алдын ала болжайды және пайдаланушыдан сәйкес мәліметтерді көпқабатты сұраныс жүргізу арқылы алып отырады. Пакеттік және сұхбатты режимдер жобалауды автоматтандырудың дәстүрлі түрлеріне жатады, бірақ қазіргі таңда қолдану аумағы шектеулі.

Мәселенің қойылымы

Жалпы бағдарлама

Мәліметтер

Нәтиже

Бірен-саран

өңдеу

Бірен-саран

өңдеу

Пайдаланушы

ЭЕМ

Мәліметтерге көпқабатты

сұраныс жүргізу

Операциялық

жүйе

Мәліметтер

Бірен-саран

өңдеу

Сурет 1.18. Сұхбаттыжұмыс

режимі

+

Мәселенің қойылымы

Жалпы бағдарлама

Мәліметтер

Нәтиже

Өңдеу

Операциялық

жүйе

Пайдаланушы

ЭЕМ

Өңдеу үрдісі автоматты

түрде жүреді

Сурет 1.17. Пакеттік жұмыс

режимі

Пайдаланушының АЖЖ-мен басым түрде графикалық интерактивті режимде «меню» техникасын пайдаланумен іске асырылады. Пайдаланушы тарапына анықталған командалар жинағы беріледі.

Жүйе монитор арқылы команданы өңдеуге дайын екендігі жөнінде пайдаланушыға хабарлайды. Пайдаланушы жинақтан қажет команданы таңдап алып, жүйеге хабар береді. Сонымен қатар командаға қосымша ЭЕМ сұраған мәліметтер енгізіледі немесе пайдаланушы команда мен мәліметтерді бірге енгізеді. Мәліметтер ретінде шамалардың сандық мәндері (радиусы, ұзындығы т.б.), координаттар мәндері, мәтіндер енгізіледі.Интерактивті жүйе бірінші кезекте команданың дұрыстығы мен  мәліметтердің маңыздық мағынасын тексереді және тексеру нәтижесі оң болғанда ғана орындайды [].

Енгізілген команданы орындағаннан соң келесі команданы орындауға дайын екендігін хабарлайды.

+

Мәселенің қойылымы

Команда

Мәліметтер

Ақырғы нәтиже

Команданы орындау

Операциялық

жүйе

Пайдаланушы

ЭЕМ

Пайдаланушыға жинақтан команданы таңдау еркіндігі берілген

1

Команда

Мәліметтер

2

Команда

3

Графикалық ішкі жүйе

+

Тексеру

Тексеру

Команданы орындау

Сурет 1.19. Графикалық интерактивті жұмыс режимі

Кесте 1.1

ЭЕМ-нің түрлі жұмыс режимдерін салыстыру

| Режимдегі мәліметтер |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тактті | Сұхбатты | Интерактивті |
| Алдын ала берілген. Толық комплект қажет. | Алдын ала анықталғаны бірен-саран. Пайдаланушы енгізеді. ЭЕМ сұраныс жүргізеді. | Пайдаланушы еркін таңдайды. Пайдаланушы береді. |

Интерактивті жұмыс режимі пайдаланушы мен жүйе арасындағы әрдайым әрекет алмасуды көздейді. Мұнда пайдаланушыға берілген жинақтан командаларды таңдауда толық еркіндік беріледі [].

Қателікті анықтау

Өзгертулер енгізу

Нәтижені экранда көрсету

Пайдаланушы

ЭЕМ

Сурет 16 Команданы интерактивті өңдеу

Команданың дұрыстығын тексеру

Иә

Қателік

жөнінде хабарлама

Команданы атқару

Команданы енгізу

Дұрыс

Нәтижені тексеру

Иә

Кезектегі команданы енгізу

Дұрыс

Өзгертулер енгізу

Жоқ

Жоқ

Команданы енгізумен, соның орындалу нәтижесін көрсету аралығындағы уақыт (реакция уақыты, немесе жауап уақыты) мүмкіндігінше аз болуы тиіс. Кері жағдайда пайдаланушының жұмыс уақытына нұқсан келтіреді. Әрине жауап уақыты өте аз мөлшерді құрайды, ескермеуге де болады.

Бірақ бұл жағдай қарапайым опреацияларды орындау нұсқаулары бар кезінде ғана орын алады. Бірнеше пайдаланушылар бір уақытта жұмыс жасағанда реакция уақытының маңызы зор, сондық оны мүмкіндігінше азайту жүйе қуаттылығын, яғни жылдамдығын арттырады.

1.11 АЖЖ-нің техникалық қамтамасыз етуі

Техникалық қамтамасыз ету немесе техникалық құралдар АЖЖ-нің аспаптары көмегімен жобалау кезінде ақпаратты енгізу, шығару, өңдеу, бейнелеу, сақтау және беру үрдістерінің физикалық тасымалдаушысы болып табылады. Техникалық қамтамасыз етудің жаңартылу мерзімі 2÷3 жылды құрайды [].

Техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:

техникалық құралдарды жобалаушылардың тікелей жұмыс оындарында қолдану;

жобалаушылардың жұмысының ыңғайлығы мен көрнекілігін қамтамасыз ету;

түрлі категориядағы жобалаушылардың бір жобаны қатарлас бір уақытта атқаратындай мүмкіндігін қамтамасыз ету;

жобалық ақпаратты енгізу, сақтау және бейнелеу тиімділігін қамтамасыз ету;

есептеудің жоғалы дәлдік пен жылдамдығын қамтамасыз ету;

жобалау кәсіпорындарының қажетті ресурстарымен (бөлмелер, энергоресурстар бағасы т.б.) үйлесімділігін қамтамасыз ету;

жобалау нәтижелерін құрылыстық құжаттардың бірыңғай жүйесі (ҚҚБЖ) және техникалық құжаттардың бірыңғай жүйесі (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес жобалау құжаттары түрінде шығару.

Аталған талаптарды қанағаттандыру үшін техникалық құралдардың кешенін қалыптастыру қажет. Олар: орталық есептеу кешені (үлкен қуатты серверлер), жобалаушылардың терминалдық станциялары (орташа қуатты серверлер) және жобалаушылар терминалдары (дербес компьютерлер).

Әзірлеушінің ЖТС

ӘТ1

ӘТ2

ӘТn

Құрастырушының ЖТС

ҚТ1

ҚТ2

ҚТn

Технологтың ЖТС

ТТ1

ТТ2

ТТn

Сынаушының ЖТС

СТ1

СТ2

СТn

Орталық есептеу кешені

АЖЖ-нің техникалық құралдары

Жобалаушылар терминалдары

ӘТ1...ӘТn – әзірлеушінің терминалдары; ҚТ1...ҚТn – құрастырушының терминалдары; ТТ1...ТТn – технологтың терминалдары; СТ1...СТn – сынаушының терминалдары.

Сурет 1.20. АЖЖ-нің техникалық құралдар кешенінің құрылымы

Техникалық құралдар кешенінің құрылымын және құрамын қалыптастыру күрделі мәселе. АЖЖ-тің техникалық құралдар кешенін таңдаудың мақсатты функциясын жазамыз:

W = minХ{F[ f1(X),  f2(X),…, fn(X)]}						(1.1)

мұнда X={xi}, i =1,m – техникалық құралдардың сипаттамалары (жылдамдығы, операциялық жады көлемі, сенімділігі, құны, алатын алаң аумағы);  f1,  f2,…, fn – мақсатты функцияның көрсеткіштері (өнімділігі, есептеу қуаты, өткізу қабілеттілігі, энергия сыйымдылығы, пайдалану құны).

Шектеулер теңдеуін жазамыз:

G(xj) ≤ G0, 	j =1,M								(1.2)

мұнда x1 – техникалық құралдардың құны, x2 – алатын алаң аумағы және т.с.с.

Әрбір хі∈Х жинағы үшін fj(X) және W функционалы нақты сандық мәндерді қабылдайды.

G(xj) ≤ G0 болғанда W = min{F ( f1,  f2,…, fn)}функциясын іздей келе белгілі сызықты немесе сызықты емес бағдарламалау әдісімен тиімді  хі∈Х мәндерін табамыз, солар арқылы өнеркәсіп шығаратын техникалық құралдардың сипаттамалық кестелерінен лайықтыларын таңдаймыз.

Қарапайым түрде (1.1), (1.2) теңдеулерінен жүйе келесі түрге енеді

W = ximin {j=1Nαjfjxi};								(1.3)

G(x)=s=1Mβsgs(xi) ≤ G0

мұнда αj, βs – салмақтық коэффициенттер.

fj, gsфункциялары әдетте тәжірибелік мәліметтер бойынша тұрғызылады, мысалы

fj(х)=х1х2 1x5k1										(1.4)

мұнда х1 – жылдамдық, млн. оп/с; х2 – оперативтік жады көлемі, Гбайт; х5 – жабдык көлемі, м3; 0 ≤ k1 ≤ 1– жабдықтың меншікті өнімділігі.

g1(х)=x1x2x5l1 < g0									(1.5)

мұнда l1 – жабдықтың меншікті құнының коэффициенті; g1 – құны.

1.12 АЖЖ-нің техникалық қамтамасыз етуінің құрылымы

Техникалық құралдардан кешендерді қалыптастыруда соларды тұрғызу құрылымын таңдаудың мағынасы зор. Таңдалған құрылым F, f1, f2,…, fn,  g1,…, gM(1.1), (1.2) функцияларының түрлеріне және сандық мәндеріне ықпалын тигізеді. Құрылымдар бір-, екі-, үш деңгейлік болып бөлінеді.

Бірінші деңгей – орталық есептеу кешені аумақты немесе корпоративтік органды қамтиды. Бір немесе бірнеше қуатты ЭЕМ немесе мэйнфреймдермен жабдықталады. Басты функциясы – жалпы, экономикалық және қаржы бақылау, басқару қызметкерлеріне ақпараттық қызмет жасау [].

Екінші деңгей – кәсіпорындардың (бірлестіктердің), ұйымдардың және фирмалардың есептеуіш жүйелерін қамтиды. Мэйнфреймдермен, қуатты ДЭЕМ-мен жабдықталады. Құрылымдық бірлік шеңберінде мәліметтерді өңдеуді және басқаруды қамтамасыз етеді.

Үшінші деңгей – ДЭЕМ негізінде жеке-дара таратылған есептеу желілері. Төменгі деңгейдің өндірістік учаскелеріне қызмет жасайды. Әр учаске алғашқы есептеу, ресурстардың қажеттілігін және таралуын есептеу жұмыс кешендерін қамтамасыз ететін жекеменшік ДЭЕМ-мен жасақталады. Анықталған аумақ шеңберінде функционалды есептеу процедураларын орындайтын АЖО болуы мүмкін.

І

ІІ

ІІІ

Орталық есептеу кешені

(аумақ, корпорация)

Есептеуіш жүйелер

(кәсіпорын, фирма, ұйым)

Жеке-дара есептеу желілері

(жеке өндірістік учаскелер, бөлімшелер)

Мәліметтерді дайындау, өңдеу және берудің перифериялық құрылғылар жүйесі

Сурет 1.21. Көп деңгейлі ұйымдастырудың принциптік схемасы

Басқару сатысының әр деңгейінде техникалық құралдарды ұйымдастырудың үш амалы жүзеге асырылады: орталықтандырылған, таратылған және сатылық таратылған.

Орталықтандырылған амал – мәліметтерді жинақтау, тіркеу және өңдеу жұмыстарының барлығы бір орталықта орындалады.

Таратылған амал – мәліметтердің өте күрделі массивтерін құруды қажет етпейді. Ақпаратты алдын ала өңдеу төменгі бөлімдердің қашықталған пайдаланушылардың перифериялық жабдықтарында іске асырылады.

Сатылық таратылған амал – өңдеу технологиясы жүйенің басқару деңгейлері бойынша тиімді таратылады.

Техникалық құралдардың бір деңгейлік және екі деңгейлік құрылымдары қарапайым және күрделілігі шамалы объектілерде тиімді қызмет атқара алады. Бірақ күрделі және өте күрделі объектілерге тән АБЖ-н есептеу, көріністердің графикалық тұрғызылуын, ЭЕМ-ның ауқымды ресурстарын жұмылдыратын көп көлемді есептеулерді қажет ететін жобалық процедураларды орындауды толық қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан техникалық құралдардың үш деңгейлік құрылымына көшу қажеттілігі туады.

Қазіргі таңда ең көп тараған үш деңгейлік құрылымдарда екінші және үшінші деңгейлері автоматтандырылған жұмыс орындарына (АЖО) бірігеді.

1.13 АЖЖ-нің ақпараттық және лингвистикалық қамтамасыз етулері

АЖЖ-нің ақпараттық қамтамасыз етуі – жобалауды орындау үшін қажет деректер жинағы. Стандартты жобалық процедуралар түсініктемесінен, типтік жобалық шешімдерден, жасақтаушы бұйымдардан және солардың моделдерінен, жобалау ережелерінен және нормаларынан тұрады. АЖЖ ақпараттық қамтамасыз етуінің негізгі бөлігі – мәліметтер базасы.

Мәліметтер базасы – қолданбалы бағдарламаларға тәуелсіз, сипаттау, сақтау және қимыл жасау жалпы принциптерін көздейтін анықталған ережелермен ұйымдастырылған, байланысқан мәліметтер жинағы. Мәліметтер базасы тақырыпты аумақтың ақпараттық моделі болып саналады. Мәліметтер базасына қатынау мәліметтер базасының басқару жүйесі (МББЖ) көмегімен іске асырылады.

Мәліметтер базасының басқару жүйесі [Database management system (DBMS)] – жалпы немесе арнайы мақсаттағы бағдарламалық және лингвистикалық құралдар кешені. Қабылданған мәліметтерді өңдеу технологиясы шарттарында мәліметтер базасын құруға сүйеу, орталықтандырылған басқару және түрлі пайдаланушыларға қатынауды ұйымдастыру міндеттерін атқарады [].

МББЖ қамтамасыз етеді:

мәліметтерді сипаттау және қысу;

мәліметтер қозғалысын;

жазбаларды физикалық жайғастыру және іріктеу;

мліметтердің тұтастығын, қалпына келуін, қорғанысын;

транзакциялармен және файлдармен жұмысын;

мәліметтер қауіпсіздігін.

АЖЖ ақпараттық қамтамасыз етуіне қойылатын талаптар:

жобалаудың автоматтандырылған және қолмен жасау үрдістерін қамтамасыз ететін қажет ақпараттың болуы;

жобалаудың автоматтандырылған және қолмен жасау үрдістерінің нәтижесі болып табылатын ақпаратты сақтау және іздеу мүмкіндігі;

ақпарат қоймаларының жеткілікті көлемі болуы тиіс;

ақпараттық қамтамасыз ету жүйесінің жеткілікті жылдамдығы;

ақпаратқа жылдам өзгерту және түзету енгізу мүмкіндігі.

Фактографиялық мәліметтер дәл анықталған форматта берілген объекті жөніндегі қысқа мәліметтер. Мәселен, автор, аталуы, басылым жылы...

Құжатнамалық мәліметтерде ақпарат түрлі типте болады: мәтіндік, дыбысты, графикалық, мультимедиялық. Мәселен, соңғы үлгідегі музыканың мәліметтер базасында әннің мәтіні мен ноталары, авторларының фотографиялары, дыбысты жазбалар, бейнеклиптер болады.

Корпоративтік ақпараттық жүйелер фирманың барлық функцияларын автоматтандыру үшін пайдаланылады және қызметін  жоспарлаудан бастап өнімді өткізуге дейінгі жұмыстар аумағын қамтиды.

Ұйымдастырушылық басқару ақпараттық жүйелерінің міндеттеріне өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес объектілердің басқарушы персоналының функцияларын автоматтандыру жатады. Жүйенің негізгі функцияларына жатады:

шұғыл басқару және реттеу;

шұғыл есептеу және талдау;

келешек және шұғыл жоспарлау;

бухгалтерлік есеп;

өткізу және жабдықтауды басқару;

басқа экономикалық және ұйымдастырушы міндеттер.

Технологиялық үрдістерді басқарудың ақпараттық жүйелерінің міндетіне өндірістік операцияларды бақылау және басқаратын өндірістік персоналдың қызметтерін автоматтандыру жатады. Технологиялық үрдістердің параметрлерін өлшеудің,  технологиялық үрдістердің параметрлерінің мүмкін болатын мәндерін бақылау және реттеу процедураларының озық құралдары болуын көздейді.

Технологиялық параметрлерге температура, қысым, заттардың шығыны, орталардың деңгейі, заттардың химиялық құрамы т.б. жатады.

Сурет 1.22. Ақпараттық жүйелердің классификациясы

АЖЖ ақпараттық жүйелері жаңа техника немесе технологияны құру кезіндегі инженер-жобалаушылардың, құрастырушылардың, сәулетшілердің, дизайнерлердің функцияларын автоматтандыру үшін қажет. Негізгі функциялары:

инженерлік есептеулер;

сызба құжатнамасын құру (сызулар, схемалар, жоспарлар);

жобалық құжаттарды дайындау;

жобаланатын объектілерді моделдеу.

Стратегиялық басқару деңгейі ұйымның ұзақмерзімді стратегиялық мақсаттарына жетуге бағытталған басқарушы шешімдерді өндіруді қамтамасыз етеді.

Функционалдық басқару орта деңгейді құрайды. Берілген қызмет аумағында негізгі функцияларды шешуді тактикалық басқару міндетін көздейді. Орта деңгейдегі мамандарды (бөлім, қызмет, ауысым, учаске, цех бастықтары, ғылыми қызметкерлер т.б.) біріктіреді.

Шұғыл басқару деңгейі бірнеше рет қайталанатын міндеттерді және операцияларды шешуге және ішкі ағымдағы ақпараттың өзгеруіне жылдам әрекет жасауды көздейді, төменгі және маңызды деңгей болып саналады.

Ақпараттық ізденіс жүйелерінің міндеттері: енгізу, жүйелендіру, сақтау, пайдаланушының сұранысы бойынша ақпарат беру.

Ақпараттық-шешуші жүйелерінің міндеті анықталған алгоритммен ақпаратты қайта өңдеу болып саналады.

Ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі кезеңдері:

- Жүйеге қойылатын талаптарды қалыптастыру.

- Жобалау.

- Жүзеге асыру.

- Тестілеу.

- Іске енгізу.

- Пайдалану және сүйемелдеу.

АЖЖ-нің лингвистикалық қамтамасыз етуі – жобаланатын объект, жобалау үрдісі және құралдары жөнінде ақпарат беру үшін АЖЖ-де пайдаланатын тілдер жиынтығы. Сонымен қатар, жобалаушы және ЭЕМ арасындағы сұхбатты және АЖЖ техникалық құралдары арасындағы мәліметтер алмасуды іске асырады. Табиғи тілдің терминдерін, анықтамаларын, қалыптастыру ережелерін, нығыздау және ашу әдістерін қамтиды.

Кіріс тілі

Шығыс тілі

Ішкі тіл

Сурет 1.23. Ақпаратты өңдеудегі жобалау тілдерінің орны

Лингвистикалық қамтамасыз ету келесі тілдерден құрылады:

бағдарламалау;

басқару;

жобалау.

Бағдарламалау тілдері АЖЖ-ін әзірлегенде бағдарламалық қамтамасыз етуін құру үшін қажет.

Басқару тілдері ЭЕМ-н, перифериялық құрылғыларын басқару үшін қажет. Бұл Windows операциялық жүйесі, принтерлердің драйверлері және т.б.

Жобалау тілдері пайдаланушылар - жобалаушыларға бағытталған және АЖЖ пайдалануда қажет. Бұл тілдер тобы бөлінеді:

кіріс;

ішкі;

шығыс.

Кіріс тілдері ақырғы пайдаланушының АЖЖ-мен өзара қимыл құралы болып табылады. Мәселен, бастапқы мәліметтерді дайындауда және енгізгенде немесе проблеманы қалыптастырғанда пайдаланушының АЖЖ-мен әрекеттесуін айтуға болады.

Ішкі тілдер әдетте қатардағы пайдаланушыдан жасырын болады және АЖЖ-нің түрлі ішкі жүйелері мен ЭЕМ-ның арасындағы берілетін ақпаратты сипаттау үшін қолданылады.

Шығыс тілдері жобалау нәтижелерін мәтінді немесе сызба түрінде рәсімдеуді қамтамасыз етеді.

Лингвистикалық қамтамасыз етудің негізін автоматтандырылған жобалау процедураларына түсініктеме жасау үшін қажет, «жобалау тілдері» деп аталатын арнайы тіл құралдары құрайды.

Лингвистикалық қамтамасыз етудің негізгі бөлігі – адамның ЭЕМ-мен қарым-қатынас тілдері.

Лингвистикалық қамтамасыз ету түрлі типтегі жобалау және моделдеу тілдерінің класстарынан тұрады, мәселен VHDL, VERILOG, UML, GPSS.

VHDL (VHSIC (Very high speed integrated circuits) Hardware Description Language) – интегралдық схема аппаратураларының түсініктеме тілі. Озық есептеу жүйелерінің аппаратураларын дайындаудың негізгі тілі болып саналады.

VERILOG, Verilog HDL (Verilog Hardware Description Language) – электрондық жүйелерді моделдеу үшін қолданылатын аппаратураның түсініктеме тілі.

Аналогты, сандық және аралас электронды схемаларды жобалау, верификациялау және жүзеге асыру мүмкіндігін беретін тіл.

Верификация (лат. verus – «шынайы» және facere – «істеу») – теориялық көзқарастарды тәжірибелік (эталонды) мәліметтермен, алгоритм және бағдарламалармен дәләлдеу амалы немесе тексеру.

UML (Unified Modeling Language – бірыңғай моделдеу тілі) – бағдарламалық қамтамасыз етудегі объектілік моделдеу үшін қажет графикалық түсіндіру тілі.

Кесте 1.2

Тіл иерархиясы

| Тіл деңгейлері | Тіл деңгейлерінің мазмұны |
| --- | --- |
| 0 | Жобалаушының табиғи тілі ғылыми-техникалық есептер; жарияланымдар; жобалық құжаттар. |
| 1 | Проблемаға бағытталған тілдер АЖЖ аспаптарының кіріс тілдері; АЖЖ аспаптарының шығыс тілдері. |
| 2 | Бағдарламалаудың алгоритмдік тілдері (бастапқы модулдердің тілдері) |
| 3 | Машинаға бағытталған тілдер |
| 4 | Машиналық тілдер |

GPSS (General Purpose Simulation System – жалпы мақсаттағы моделдеу жүйесі) – жаппай қызмет жасау жүйелеріндегі имитациялық моделдеу үшін қажет бағдарламалау тілі.

1.14 АЖЖ-нің әдістемелік,ұйымдастырушылық, эргономикалық және құқықтық  қамтамасыз етуі

Әдістемелік қамтамасыз ету – бұл жүйені құрудың негізгі принциптері тіркелген құжаттар кешені. Оларға техникалық және жұмысшы жобаларды, пайдалану құжатнамасын жатқызады [].

Әдістемелік қамтамасыз ету – бұл АЖЖ-нің қызмет жасау технологиясының, нақты нәтижелер алудағы технологиялық тәсілдерді таңдау және пайдаланушылармен қолдану әдістерінің түсініктемесі.

Жобалау объектілерінде орын алатын үрдістер теориясын, жүйелерді талдау, синтездеу әдістерін, жобалаудың түрлі әдістемелерін қамтиды. Әдістемелек қамтамасыз етуге математикалық және лингвистикалық камтамасыз етулерін жатқызуға болады.

+

=

Сурет 1.24. Әдістемелік қамтамасыз ету қосынды түрінде

АЖЖ-нің әдістемелік қамтамасыз етуі жүргізілетін жұмыстарды тұтас қамтиды және жобалық процедуралардың, операциялардың, есептеу және құрастыру міндеттерінің орындалу тәртібін бөліп көрсетуді көздейді. Сонымен қатар, жобалау міндеттерін сипаттау және кодтау әдістемесін белгілейді.

АЖЖ-нің ұйымдастырушылық қамтамасыз етуі.Жобалау ұйымының құрамын, бөлімдері арасындағы байланысты, автоматтандыру объектісі мен жүйесінің құрылымын, жүйе қызметінің шарттарын, жобалау нәтижелерін көрсету пішімдерін және т.б. анықтайтын құжаттар жинағы.

Ол құжаттарға штаттық кесте, қызметтік нұсқаулар, пайдалану ережелері, бұйрықтар, ұсыныстар және т.б. жатады.

Жобалау ұйымының құрамы мамандар тобынан тұрады. Атқаратын қызметіне байланысты мамандар келесі топтарға бөлінеді:

жобалаушы;

қамтамасыз етуші;

ұйымдастырушы.

Жобалаушы тобына жобалалық процедуралар мен операцияларды АЖЖ аспаптарымен тікелей іске асыратын жаболаушылар кіреді.

Қамтамасыз ету тобына пайдалану үрдісі кезінде АЖЖ-нің жұмысқа қабілетілігін ұстап тұратын функцияларды іске асыпатын мамандар кіреді.

Бұл топтың негізгі функциялары:

ақпаратты қызмет көрсету – автоматты басқару жүйесінің жұмысының тиімділігін арттыратын ақпаратты жинақтау, сақтау, өзгерістер енгізу;

АЖЖ-нің техникалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз етулердің құрамдастарының жұмысқа қабілеттілігіне қызмет көрсету және ұстап тұру;

жобалық-құрылыстық құжатнаманы сақтау және көбейту.

Ұйымдастырушы тобына АЖЖ-н құруды және дамытуды ұйымдастыратын және басқаратын функцияларды іске асыратын мамандар кіреді.

АЖЖ-нің эргономикалық қамтамасыз етуі.Адамныңпсихологиялық, психофизиологиялық, антропометриялық мінездемелері мен мүмкіндіктерін жұмыс орнындағы автоматтандыру құралдары мен жұмыс ортасының көрсеткіштерінің техникалық сипаттамаларымен үйлестіруге бағытталған өзара байланысты талаптардың бірлестігі.

Эргономика (грек.ergon – жұмыс және nomos – заң) – қызмет міндеттерінің, жұмыс орнының, жабдықтар және компьютерлік бағдарламалардың қызметкер үшін қауіпсіз және тиімді жұмысына бейімделуін оқытатын ғылым.

Мұнда адам организмінің физикалық және психикалық ерекшеліктері ескеріледі.

«Адам-машина» ортасының үйлесімділік түрлері:

антропометриялық үйлесімділік – адам денесінің өлшемдерін (антропометрия), сыртқы кеңістікке шолу жасау мүмкіндігін, оператордың жұмыс кезіндегі күйін ескереді;

сенсомоторлық үйлесімділік – адамның моторлық операциялар жылдамдығын және оның түрлі тітіркендіргіштерге сенсорлық реакциясын ескереді;

энергетикалық үйлесімділік – адамның басқару органдарына күш салуын анықтағандағы күш мүмкіндіктерін ескереді;

психофизиологиялық үйлесімділік – адамның түске, түстеу гаммасына, берілетін сигналдардың жиілік диапазонына, пішіміне және басқа машинаның эстетикалық көрсеткіштерін ескереді.

АЖЖ-нің құқықтық қамтамасыз етуі.АЖЖқызметіндегі құқық қатынастарын және жобалау нәтижелерінің заңды статусын тәртіпке енгізетін құқықтық нормалар.

АЖЖ-нің құқықтық қамтамасыз етуі – жеке бөлімдердің функциялары және өзара іс-қимылдары және технологиялық үрдістердің

АЖЖ-н пайдаланатын немесе сүйемелдейтін тұлғалардың құқықтары мен міндеттері тіркелген құжаттар кешені.

Сонымен қатар, қате шешімдер қабылдағаны және ақпаратқа рұқсатсыз қатынағаны үшін тұлғалардың жауапкершілігі тіркелінеді.

2 АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ МОДЕЛДЕРІ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕНДЕРІ

2.1 АЖЖ-нің сенімділік көрсеткіштері

Сенімділік– берілген режимдерде және пайдалану шарттарында, жөндеу, сақтау және тасымалдау кездерінде қажет функцияларды орындау қабілеттілігін сипаттайтын барлық көрсеткіштердің шамаларын орнатылған шектерде уақыт аралығында сақтайтын объектінің қасиеті [].

Келтірілген сенімділіктің анықтамасы жалпы түрде берілген және практикада пайдалану үшін қиындықтар туғызады. Сондықтан сенімділіктің жеке аспектілерін, атап айтқанда аппаратуралық, бағдарламалық және функционалдық сенімділіктер және соларға сәйкес бағалау әдістері мен моделдерін қарастырамыз.

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігі пайдаланушы үшін тоқтаудың ауырлығын ескерумен есептелген, анықталған уақыт аралығындағы тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын білдіреді. БҚ сенімділігі тек қана тоқтаулар жиілігімен ғана емес, солар тудыратын салдарымен анықталады.

Функционалдық сенімділік берілген уақыт аралығында нанымды нәтижелерді алуды немесе функционалдық тапсырманы орындауды қамтамасыз ететін жүйенің қаблеттілігін білдіреді.

Сенімділік теориясының маңызды түсінігі – тоқтау (тоқтап қалу) – объектінің жұысқа қабілетінің бұзылу оқиғасы. Уақытша тоқтау – қысқа уақытта өзі жойылатын тоқтау.

АЖЖ үшін тоқтаулар аппараттық және бағдарламалық болып бөлінеді. Аппараттық тоқтау техникалық құралдардың жұмысқа қабілеттілігін жоғалтудан туады. Мұндай жағдайда жөндеу және тоқтаған элементтердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру әрекеттері  жүргізіледі. БҚ тоқтауы  бағдарламалық қателердің салдарынан туады. Мұндай тоқтауларды қалпына келтіру уақыты аппаратураны қалнпына келтіру уақытынан едәуір артық.

Функционалдық сенімділікті арттыру мақсатында «бақылау нүктелері» қалыптастырылады. Бақылау нүктелері деп, жүйенің барлық күйінің көшірмесін белгілі уақыт өткен сайын жаңартуды түсінеміз. Бақылау нүктелерін қалыптастыру бағдарламаның жалпы уақытын біршама ұзартады, бірақ уақытша тоқтаудан кейін есептеу үрдісі жаңадан қайталанбайды және соңғы жаңартылған бақылау нүктесінен жалғасын табады. Бұл тапсырманы орындаудың жалпы уақытын қысқартады, соның арқасында АЖЖ-нің функционалдық сенімділігі артады.

2.2 Қалпына келмейтін жүйелердің сенімділігі

АЖЖ-нің сенімділігінің сандық сипаттамаларын қарастырамыз.

Мұндай жүйелер үшін кездейсоқ шаманың ықтималдық сипаттамасын Т0 – пайдаланудың басталуынан бірінші тоқтауға дейінгі дұрыс жұмыс уақытын  пайдаланады. Т0 таралу функциясымен толық сипатталады:

Q(t) = Pr { Т0<t}, Q(t) = 0, t ≤ 0						(2.1)

Q(t) функциясын сенімсіздік функциясы деп атайды. Сонымен қатар сенімділік функциясын жиі қолданады:

R(t) = 1 – Q(t) = Pr {Т0 ≥ t} 							(2.2)

Тоқтауға дейінгі атқарымның таралу заңының дифференциалдық пішімі түрінде таралу тығыздығы саналады:

q(t) = Q'(t) = {1 – R(t)}' = – R(t)'						(2.3)

(2.3)-тен келесі қатынастар орын алады:

Q(t) = 0tq(x)dx;

(2.4)

R(t) = 1 – 0tq(x)dx

Қалпына келмейтін жүйедегі тоқтаулардың пайда болу ықтималдығының шартты тығыздығы саналатын тоқтаулар қарқындығы λ(t) қолданылады. Тоқтаулар қарқындығы λ(t) – берілген уақыт моментіндегі жүйенің ықтималдығының өзгеру жылдамдығының тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығына қатынасы:

λ(t) = dQ(t)/dtR(t)=q(t)1-Q(t)=-R'(t)R(t)=d[lnR(t)]dt					(2.5)

(2.5)-тен келесі қатынастар орын алады:

R(t) =e-0tλ(x)dx									(2.6)

(2.6)-дан аламыз:

q(t) = λ(t) e-0tλ(x)dx								(2.7)

Жүйе t1 уақыты жұмыс істегендегі [t1, t2] уақыт аралығындағы жүйенің тоқтаусыз жұмыс ықтималдығын анықтаймыз:

R(t2) = R(t1) · R(t2/t1) 								(2.8)

мұнда, R(t1), R(t2) – (0, t1) және (0, t2) уақыттарында жүйе тоқтамайды деген ықтималдықтар; R(t2/t1) – (t1, t2) уақытында жүйе тоқтамайды деген ықтималдық.

(2.8)-ден аламыз:

R(t2/t1) = R(t2) / R(t1) = = e-t1t2λ(x)dx					(2.9)

Сенімділіктің сипаттамалары үшін басым түрде Q(t), R(t), q(t) және λ(t) функцияларының моменттерін пайдаланады.

Тоқтауға дейінгі орташа уақыт үздіксіз теріс емес шаманың математикалық күтімі түрінде анықталады:

Т=MТ0=0∞tq(t)dt=0∞tdQ(t)=-0∞tdR(t)		(2.10)

Жеке-жеке интегралдай келе, аламыз:

-0∞tdRt=-tRt|0∞+0∞Rtdt					(2.11)

мұндағы бірінші қосылғыш нөлге тең. Соңында аламыз:

Т0=0∞Rtdt									(2.12)

Тоқтаусыз жұмыстың уақыт дисперсиясы:

D[T0] = M[(t-Т0)2]  = 0∞t2qtdt–T2 = 20∞tRtdt-Т02 	(2.13)

t1 уақыт моментіне дейін жұмыс атқарған жүйелердің алдағы болатын тоқтаусыз жұмыстың орташа ұзақтығын анықтайтын болсақ:

Т0(t1) = M[T0–t1] = -t1∞t-t1dRt/t1				(2.14)

Жеке-жеке интегралдарын аламыз және ақырғы теңдеуді жазамыз:

Т0(t1) = 1R(t1)t1∞Rtdt								(2.15)

2.3 Қалпына келетін жүйелердің сенімділігі

Тоқтаға дейінгі орта атқарым Т1 – бірінші тоқтауға дейінгі математикалық күтімнің атқарымы:

Т1=0∞tqtdt									(2.16)

Жеке-жеке интегралдай келе, аламыз:

Т1=0∞tqtdt=-0∞tR'tdt=tRt|0∞+0∞Rtdt=0∞Rtdt										(2.17)

Қалпына келетін жүйенің тоқтауға дейінгі орташа атқарымы Т0 – n-қалпына келуден (n+1) тоқтауға дейінгі атқарымның математикалық күтімі түрінде анықталады:

Т0=0∞tqtdt									(2.18)

мұнда t – n-қалпына келуден (n+1) тоқтауға дейінгі жүйенің жұмыс уақыты.

Қалпына келу қарқындығы μ(t) – t уақытына дейін жүйенің қалпына келуі болмады деген шартта таралу уақытының шартты тығыздығы:

μ(t) = g(t) / [1 – G(t)] 								(2.19)

мұнда g(t) = G'(t); G(t) – жүйенің қалпына келу уақытының таралу функциясы.

Қалпына келетін жүйелердің сенімділік көрсеткіші ретінде тоқтаулар ағынының параметрі ω(t) қолданылады. ω(t) анықтау үшін кеклесі статистикалық бағалауды қолданамыз. Бақылауды N бұйымдар болды делік. Сонда (t, t+Δt) уақыт аралығындағы тоқтаулар саны N және Δt уақыт интервалына тәуелді болады:

n(Δt) = N ω(t) Δt  = n1(Δt) + n2(Δt) 						(2.20)

мұнда n1(Δt) – t = 0 уақыт моментінен жұмыс атқару барысында тоқтаған бұйымдар саны; n2(Δt) – сынақ үрдісінде бақылауға қойылғаннан кейін тоқтаған бұйымдар саны.

Әлбетте, n1(Δt) = Nq(t) Δt.

n2(Δt) анықтаймыз, ол үшін атқарымның (τ, τ+dτ) шағын интервалын қарастырамыз. dτ аралығында N ω(τ) dτ бұйымдар жаңартылды. Солардың ішінде Δt интервалында [Nω(τ)dτ] q(t–τ)dτ бұйымдар қайтадан ауыстырылады. Барлық аралықтардың қосындысынан аламыз:

n2(Δt) = NΔt0tωτq(t-τ)dτ						(2.21)

Алмастырып қойғаннан соң ақырғы түрле жазамыз:

ω(t)= qt+0tqt-τω(τ)dτ						(2.22)

Практикада, тоқтаулар арасындағы атқарым уақытының таралу функциясы экспоненциалды болған жағдайда тоқтаулар ағынының параметрі тоқтаулар қарқындығына тең ω= λ болады.

Қалпына келу үшін біршама уақытты қажет ететін үрдісті (сурет 2.1) қарастырамыз. t1, t2, t3 – тоқтаулардың пайда болу уақытының моменттері;t1*, t2*, t3*– қалпына келудің аяқталу уақытының моменттері; t(1), t(2), t(3) – тоқтаулар арасындағы жүйенің жұмыс уақытының шамалары; tқ.к.(1), tқ.к.(2), tқ.к.(3)– жүйенің қалпына келу уақытының шамалары.

0

t1

t2

t3

t

t1*

t2*

t(1)

t(2)

t(3)

tқ.к.(1)

tқ.к.(2)

Сурет 2.1. Қалпына келу үшін біршама уақытты қажет ететін үрдіс

Жүйенің қызмет жасау және қалпына келу уақыттары бір біріне тәуелсіз шамалар деп қабылдаймыз. Екі тәуелсіз шамалардың қосындысының [t(i)+tқ.к.(i)] таралу тығыздығы композиция түрінде есептеледі:

φ(t)= 0tqtg(t-x)dx							(2.23)

Қалпына келу ағыны параметрін анықтаймыз:

ω0(t)= φt+0tω0τφ(t-τ)dτ						(2.24)

Қалпына келу ағыны параметріω0(t)n-қалпына келуіне дейінгі уақыттың таралу тығыздығымен φn(t)келесі байланысты құрайды:

ω0(t) = n=1∞φnt								(2.25)

Дайындық функциясы Кд(t) – t уақыт моментінде жүйе жұмысқа қабілетті болады деген ықтималдық. Дайындық функциясы келесі қосындымен анықталады:

Кд(t) = Rt+0tR(t-τ)ω0τdτ						(2.26)

мұнда Rt –қызмет жасау басталуынан t уақыт моментіне дейін жүйеде тоқтаулар болмады деген ықтималдық; 0tR(t-τ)ω0τdτ – (0, t) уақыт аралығында жүйеде тоқтаулар болды және қалпына келді, бірақ t уақыт моментінде жұмысқа қабілетті күйде болды деген ықтималдық.

Дайындық коэффициенті Кд – жүйе кез келген уақыт моментінде жұмысқа қабілетті деген ықтималдық: Кд = limt→∞KД(t).

Дайындық коэффициентінің шекті негіздемесі үшін келесі статистикалық бағалауды пайдаланамыз:

Кд =i=1ntжi/(i=1ntжi+i=1ntқ.к.i)						(2.27)

мұнда tжi – жүйенің і-цикліндегі жұмыс уақыты; tқ.к.i – жүйенің і-цикліндегі қалпына келу уақыты.

Үлкен уақыт интервалы үшін жазуға болады:

i=1ntжi=T0n; i=1ntқ.к.i=Tқ.к.n							(2.28)

мұнда Tқ.к. – жүйенің қалпына келуінің орташа уақыты. Сонда дайындық коэффициентін анықтау өрнегі келесі түрде жазылады:

Кд =T0T0+Tқ.к.										(2.29)

2.4 Шұғыл дайындық және техникалық пайдалану коэффициенттері

Шұғыл дайындық коэффициентіКшд(t) – жүйе кез келген уақыт моментінде жұмысқа қабілетті және берілген tб уақытында тоқтаусыз жұмыс істейді деген ықтималдық:

Кшд = R(tб)Кд										(2.30)

Техникалық пайдалану коэффициентіКтп(t) – жүйенің берілген функцияларын орындау уақытының салыстырмалы үлесі. Ктп анықтау үшін келесі статистикалық бағалау қолданылады:

Ктп= tжtж+tқ.к.+tрегл.+tпроф.								(2.31)

мұнда tж – берілген функцияларды орындау уақыты (жұмыс уақыты); tқ.к.-ақаулықтарды қалпына келтіру уақыты; tрегл.- регламенттік жұмыстарды жүргізу уақыты; tпроф.- профилактикалық жұмыстарды жүргізу уақыты.

АЖЖ-нің сенімділігін талдаудың жекеше жағдайын қарастырайық. Жүйенің тоқтауға дейінгі жұмыс уақытының таралу функциясы экспоненциалды заңға бағынады. Қалпына келтіру уақытының таралу функциясы еркін сипатта және математикалық күтім мен дисперсия арқылы беріледі.

Дайындық коэффициенті Кд, тоқтаулар қарқындығы λ және қалпына келу уақытының таралу функциясының моменттері арасындағы қатынастарды келтіреміз.

Дайындық функциясының Кд(t) бірінші моментін белгілейміз:

Кж=0∞[-tКд't]dt								(2.32)

Сонда Кд, λ, М[tқ.к.], Кж, D[tқ.к.] араларындағы қатынас келесі түрде өрнектеледі:

Кд=1(1+λM[tқ.к.]);

Кж=λ2(Dtқ.к.+M2tқ.к.)							(2.33)

мұнда М[tқ.к.] – қалпына келу уақытының математикалық күтімі; D[tқ.к.] - қалпына келу уақытының дисперсиясы.

2.5 АЖЖ-нің аппаратуралық сенімділігін анықтау әдістері

Жобалауды автоматтандыруда ЭЕМ-ны тиімді пайдалану сенімділігін талдау маңызды мәселе болып табылады. Ол үшін алдымен жүйенің тізбекті, қатарлас (параллель), қарапайым және күрделі элементтер түсінігін енгіземіз.

Кез келген элементтің тоқтауы жүйені толығымен істен шығаратын элементтердің қосылуы тізбекті (сурет 2.2, а) деп аталады.

Бір ғана элемент жұмысқа қабілетті болғанда, жүйенің жұмысқа қабілеттілігі сақталатын болса, мұндай қосылуды қатарлас (сурет 2.2, б) деп атайды.

|  | Жүйенің құрылымы тізбекті және қатарлас элементтер көмегімен сипатталатын болса қарапайым деп аталады. Жүйенің құрылымын топологиялық тұрғыдан тізбекті және қатарлас элементтер көмегімен сипаттау мүмкіндігі болмаса күрделі деп атайды. Жолдар және кескіндер әдісі. Қарапайым және топологиялық тұрғыдан күрделі жүйелердің аппаратуралық сенімділігін талдау үшін қолданылады. Жүйенің жұмысқа қабілеттілігіне жеткілікті жұмысқа қабілетті элементтердің жиынтығын ең қысқа жол деп атайды. j-ші жолды Рj деп белгілесек және соның функциясын fj(x) жолдар элементтерінің айнымалылары арқылы білдірсек, онда fj(x)=i∈Pjxi. |
| --- | --- |
| а) |  |
| б) |  |
| Сурет 2.2. Тізбекті (а) және қатарлас (б) қосылудың белгіленуі |  |

Конъюнкция функциясының анықтамасы бойынша:

fjx=1, егер ∀ xi∈Pj  xi=10, егер E xi∈Pj  xi=0						(2.34)

Ең қысқа жұмысқа қабілетті бір жол болғанда ғана жүйе толық қызмет атқара алады, яғни ең қысқа жол арқылы өрнектелген жүйенің құрылымдық функциясы:

φx=j=1Pfjx=1-j=1P[(1-fjx]				(2.35)

мұнда Р – барлық ең қысқа жолдардың саны.

Тоқтауы жүйенің толық істен шығуына әкеліп соқтыратын элементтер жиынтығы ең аз кескін деп аталады. j-ші кескінді Кj деп белгілесек және соның функциясын ϑj(x) арқылы білдірсек, онда ϑj(x) =i∈Kjxi.

Дизъюнкция функциясының анықтамасы бойынша:

ϑjx=1, егер ∃ xi∈Kj  xi=10, егер ∀ xi∈Kj  xi=0						(2.36)

Бір ғана ең аз кескін тоқтағанда жүйе толығымен істен шығады, яғни ең аз кескін арқылы өрнектелген жүйенің құрылымдық функциясы:

φx=j=1Kϑj(x)									(2.37)

мұнда K – барлық ең аз кескіндердің саны.

Жүйенің жұмысқа қабілетті күйінің ықтималдығын құрылымдық функциясы ең қысқа жолдар және ең аз кескіндер арқылы бағалау келесі қатынаспен анықталады:

j=1k1-j∈Kjqi≤Pφx≤1-j=1p1-j∈Pjpi	(2.38)

мұнда qi- і-ші элементтің тоқтау ықтималдығы; pi- і-ші элементтің тоқтаусыз жұмыс ықтималдығы.

Жүйенің сенімділігін ең қысқа жолдар және ең аз кескіндер арқылы бағалауды келесі тәртіппен жүргізу қажет:

- барлық мүмкін ең қысқа жолдар және ең аз кескіндерді тұрғызу;

- жүйенің жұмысқа қабілетті күйінің ықтималдығын (2.5) бағалау.

- Мысал. Топологиялық тұрғыдан күрделі дәстүрлі көпірлік схема (сурет 2.3) берілген. Ең қысқа жолдар және ең аз кескіндердің әріптерін жазамыз:

|  | f1 = x1x4; f2 = x2x5; f3 = x1x3x5; f4 = x2x3x4. | ϑ1=1 – (1 – x1)(1 – x2); ϑ2=1 – (1 – x4)(1 – x5); ϑ3=1 – (1 – x1)(1 – x3)(1 – x5); ϑ3=1 – (1 – x2)(1 – x3)(1 – x4). |
| --- | --- | --- |
| Сурет 2.3. Көпірлік схема |  |  |

Жүйе элементтерінің тоқтаусыз жұмыс ықтималдықтарының мәндері келесі: р1=p2=0.9; р3=0.8; р4=p5=0.7.

19.5 теңдеуіне сәйкес жүйенің жұмысқа қабілетті күйінің ықтималдығының жоғарғы және төменгі шекараларын анықтаймыз:

| р1p4=0.9·0.7 = 0.63; р2p5 =0.9·0.7 = 0.63; р1p3p5 =0.9·0.8 ·0.7 = 0.504; р2p3p4 =0.9·0.8 ·0.7 = 0.504. | 1 –q1q2 =1 –0.1 ·0.1 = 0.99; 1 –q4q5 =1 –0.3 ·0.3 = 0.91; 1 –q1q3q5 =1 –0.1 ·0.2 ·0.3 = 0.994; 1 –q2q3q4 =1 –0.1 ·0.2 ·0.3 = 0.994. |
| --- | --- |

0.889 ≤  Pφx ≤ 0.966

2.6 Логика-ықтималдық әдіс

Әдіс негізінде қалпына келмейтін жүйелердің сенімділігін талдауға бағытталған.

Әдіс жүйе қызметінің математикалық моделін математикалық логика терминдері арқылы тұрғызу амалын пайдаланады.

Жұмысқа қабілеттілік функциясын логикалық алгебра функциясымен білдіреді.

Логикалық алгебра негізін пікір айту ақиқаттығы немесе жалғандығы түсінігі қалайды.

Әрбір пікір айтуға екілік (буль) айнымалы сәйкес келеді: 1 – егер пікір айту ақиқат, 0 – егер пікір айту жалған болса.

Логикалық алгебраның негізгі операцияларына жатады: конъюнкция (логикалық көбейту); дизъюнкция (логикалық қосу), мойындамау.

Конъюнкция элементтердің тізбекті қосылуына сәйкес келеді және ⋀, · , & символдарымен белгіленеді.

Мысалы, х1 және х2 элементтерден тұратын жүйе, элемент х1 және элемент х2 екеуі дежұмысқа қабілетті болғанда ғана, жұмысқа қабілетті болады: φ=x1 ⋀ x2.

Дизъюнкция элементтердің қатарлас қосылуына сәйкес келеді және +, ⋁ символдарымен белгіленеді. Мысалы, х1 және х2 элементтерден тұратын жүйе, сол екі элементтің біреуі ғанажұмысқа қабілетті болғанда ғана жұмысқа қабілетті болады: φ=x1⋁ x2.

Мойындамау x символымен белгіленеді.

Жүйенің жұмысқа қабілетті күйінің ықтималдығы конъюнкция, дизъюнкция және мойындамау үшін келесі түрде анықталады:

φx1, x2, …,xn=i=1nxi, Rφ=i=1nRi				(2.39)

φx1, x2=x1⋁ x2, Rφ=R1+R2-R1R2				(2.40)

φxi=xi, Rφ=1-R1							(2.41)

мұнда i=1,n;n- жүйедегі элементтер саны.

Логикалық алгебра функцияларының негізгі қасиеттері:

бір элемент үшін

| х·1= x; х·0 = 0; х· x = x; х·x = 0. | х⋁1 = 1; х⋁0 = x; х⋁ x = x; х⋁x= 1. | x= x |
| --- | --- | --- |

екі және одан көп элементтер үшін

| х1(х2 х3) = (х1 х2) х3; х1х2= х2 х1; (х1⋁х2)⋁х3= х1⋁(х2⋁х3); х1⋁х2= х2⋁х1. | х1⋁(х2⋁х3)= х1 х2⋁ х1 х3; х1⋁х2х3=(х1⋁х2)(х1⋁х3); x1⋁x2 =x1⋁x2; x1⋁x2 =x1·x2. | х1⋁х1х2= х1; х1⋁x1х2= х1⋁х2; х1х2⋁x1x2= х1. |
| --- | --- | --- |

φ(х) функциясын екі құрайтынға ыдырату теңдеуі:

φx2, x3, …,xn=x1φ1x2, x3, …,xn ⋁x1φ2x2, x3, …,xn	(2.42)

мұнда φ1=φ0,x2, x3, …,xn; φ2=φ1,x2, x3, …,xn.

- Анықтама. Екі логикалық алгебра функциясының конъюкциялары нөлге тең болса, олар ортогональді деп аталады.

Егер φ(х) = φ1(х)∙φ2(х)жәнех = (x1,…, xn) болса, онда

Rφ=R1φ1∙R2φ2							(2.43)

Егер φ(х) = φ1(х)⋁φ2(х), алφ1және φ2 ортогональді болса, онда

Rφ=Rφ1+Rφ2								(2.45)

Егер φ(х) = x1φ1(х)⋁x1φ2(х), алφ1(х) және φ2(х) функцияларының құрамында x1 жоқболса, онда

Rφ=Rx1∙Rφ1+[1-Rx1]∙Rφ2				(2.46)

- Мысал. Логика-ықтималдық әдісті көпірлік схеманың сенімділігін талдауда қолданамыз (сурет 2.3). Схеманың логикалық функциясын жазамыз:

φ=x1∙x4⋁x1x3x5⋁x2x5⋁x2x3x4

20.1негізінде φ функциясын түрлендіреміз:

φ=x1(x4⋁x3x5⋁x2x5⋁x2x3x4)⋁x1×(x2x5⋁x2x3x4)= x1φ1⋁x1φ2

φ1және φ2 функцияларын түрлендіреміз:

φ1=x41⋁x3x5⋁x2x5⋁x2x3⋁x4x3×x5⋁x2x5= x4⋁x4x5x3⋁x2;

φ2=x2x5⋁x2x3x4=x2x5⋁x3x4.

20.5÷20.7теңдеулері негізінде жазамыз:

Rφ=Rx1∙Rφ1+1-Rx1∙Rφ2;

Rφ1=Rx4+1-Rx4∙Rx5∙Rx3+Rx2-Rx3Rx2;

Rφ2=Rx2Rx5+Rx3∙Rx4-Rx5∙Rx3∙Rx4.

Ықтималдықтардың келесі мәндерін орындарына қоямыз:

Rx1=0.9; Rx2=0.9; Rx3=0.8; Rx4=0.7; Rx5=0.7.

Cонда аламыз:

Rφ1=0.7+0.3∙0.70.8+0.9-0.8∙0.9=0.906;

Rφ2=0.9(0.7+0.8∙0.7-0.7∙0.8∙0.7=0.781;

Rφ=0.9∙0.906+0.1∙0.781=0.893

2.7 Жасырын элементтер әдісі

Әдіс күрделі қалпына келетін қосалқыланған есептеу жүйелерінің сенімділігінің көрсеткіштерін анықтау үшін қолданылады.

Есептеу жүйелерінде қосалқылау әдетте біртипті жабдықтармен жүргізіледі, сондықтан біртектілер қатарыгна жатады.

Сондықтан біртипті қосалқы құрылғыларды ажырату үшін жүйе элементтеріне индекстеу  (і, j) енгіземіз.

Жүйенің жұмысқа қабілетті логикалық функциясын белгілейміз:

АЕЖ = F(xij)										(2.47)

мұнда i=1,N;j=1,Ni; N – түрлі құрылғылар саны; Ni – і-типтес құрылғылардың саны.

Жасырын элементтер әдісінің негізін зерттеу жүйесінің схемасын сенімділік тұрғысынан әр қадам бойынша эквивалентті түрлендіру амалы қалайды. Схеманы түрлендіру жалғыз бір жасырын элемент қалғанша жүргізіледі.

Жасырын элементтер әдісінің негізгі эквивалентті түрлендірулерін қарастырамыз.

Тізбекті композиттеу. Екі элементті xij және xkl алатын болсақ:

xij⋀ xkl⇒xij⇒xij, егер i<k;xkl⇒xkl, егер i>k.						(2.48)

мұнда « ⇒» белгісі сенімділіктің эквивалентті сипаттамалары берілетін тізбекті жүйені оң жақтан бір элементпен ауыстыруды білдіреді.

Тізбекті декомпозиттеу – тізбекті композиттеуге кері операция. Күрделі топологияларды ашатын алгоритмдерде қолданылады және қосымша операцияға жатады.

xЖЭ = xij⋀ xklДxij⇒xij, егер xkl белгілі болғанда;xkl⇒xkl, егер xij белгілі болғанда.		(2.49)

мұнда «Д» белгісі тізбекті декомпозиттеуді білдіреді.

Қатарлас композиттеу. Екі элементті xij және xkl алатын болсақ:

xij⋁ xklҚxij⇒xij, егер j<l;xkl⇒xkl, егер j>l.						(2.50)

Оң жақтағы элементке табылған қатарлас жүйенің сенімділік сипаттамалары беріледі, ал жүйе сол жасырын элементпен ауыстырылады.

Қатарлас декомпозиттеу. Қатарлас композиттеуге кері қосымша операция.

xЖЭ = xij⋁ xikҚДxij⇒xij, егер xik белгілі болғанда;xik⇒xik, егер xij белгілі болғанда.		(2.51)

мұнда «ҚД» белгісі қатарлас декомпозиттеуді білдіреді.

2.8 Күрделілікті ашу алгоритмі

Алгоритм жұмысын 2.4 суреттегі мысалмен түсіндіреміз. Барлық элементтердің сенімділік тұрғысынан әртүрлі 	сипаттамалары бар деп есептейміз.

Алгоритмді жүзеге асыру үшін, алғашқы қадам ретінде схемаға күрделілік енгізетін элементтерді анықтаймыз.

Сонан соң берілген схеманы қатарлас-тізбекті түрге эквивалентті түрлендіреміз, яғни топологиялық күрделілікті жоямыз.

Схемадағы 1 және 2 нүктелерін ішкі нүктелер деп қарастырамыз.

Сурет 2.4. Екіполюстік құрылғының сенімділік схемасы

Күрделілікті ашу алгоритмінің тәртібі:

| а) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ә) |  |  |  |
| б) |  |  |  |
| в) |  |  |  |
| г) |  |  |  |
| д) |  | е) |  |

Сурет 2.5. Топологиялық күрделілікті ашу алгоритмі

Қосымша. Егер негізгі құрылым симметриялық деп қарастырсақ, яғни 21 және 22, 41 және 42 жұптарымен эквивалентті десек, онда алгоритм едәуір оңайланады және түрленген схема 2.5, е суретіндегі түрді қабылдайды.

- Негізгі жүйеден (сурет 2.5) ішкі нүктелері бар ішкі жүйені (сурет 2.5, а) бөліп аламыз. Нүктелердің біреуі бөлінген ішкі схеманың кіріс нүктесі болып саналады.

- Тізбекті және қатарлас композиттеу амалдары пайдаланып, бөлінген ішкі схеманың сенімділігінің эквивалентті сипаттамалары анықталады (сурет 2.5, ә).

- Негізгі жүйеден, кіріс нүктесі болып келесі ішкі нүктесі саналатын ішкі жүйе (сурет 2.5, б)  бөлінеді және оның сенімділілігінің эквивалентті сипаттамалары анықталады.

- Ішкі схеманың сенімділігінің сипаттамалары анықталады (сурет 2.5, в).

- Ішкі жүйе (сурет 2.5, в) екі тізбекті қосылған элементтер ЖЭ4 және ЖЭ6 түріне (сурет 2.5, г) көшеді. ЖЭ6 элементінің сенімділік сипаттамалары тізбекті декомпозиттеу көмегімен анықталады.

- Негізгі схеманың ақырғы түрін (сурет 2.5, д) көрсетеміз.

2.9 Көпполюстік құрылғыны декомпозиттеу алгоритмі

Алгоритм жұмысын көпполюстік құрылғы (сурет 2.6) мысалында қарастырамыз. Мұндай сенімділік схемасы көп функционалдық жүйелерде болуы мүмкін және келесі режимдер орын алады:

режим 1 – бүкіл жүйенің жұмысқа қабілетілігін қажет етеді. А нүктесінен В1 және В2 нүктелеріне дейін бір жарамды жол болуы тиіс;

режим 2 – А нүктесінен В1 нүктесіне дейін бір жарамды жол болуы тиіс;

режим 3 – А нүктесінен В2 нүктесіне дейін бір жарамды жол болуы тиіс.

|  | Көпполюстік түріндегі схемалар кей уақытта зерттелінетін жүйенің қызмет атқаруының құрылымдық схемаларынан шығады. Мысалы, орталық ядросы (операциялық жады және процессор) және сыртқы (перифериялық) құрылғылардың тармақталған желісі бар есептеу жүйелері көпполюстік схемалар ретінде қарастырылады. |
| --- | --- |
| Сурет 2.6. Көпполюстік құрылғының сенімділік схемасы |  |

Көпполюстік құрылғыны түрлендіру алгоритмінің тәртібі:

- АВ1 екіполюстігі бөлінеді (сурет 2.7, а). Тізбекті және қатарлас композиттеу көмегімен АВ1 екіполюстіктің сенімділік сипаттамалары анықталады және ЖЭ4 жасырын элементпен белгіленеді.

31 және 32 элементтері АВ1 екіполюстіктігіне, ал 21 және 22 элементтері АВ1 жәнеАВ2 екіполюстіктеріне жатады. Сондықтан бүкіл жүйенің сенімділігіне 31 және 32 элементтері қандай үлес қосатынын бағалау қажет.

| а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ә) |  |  |  |
| б) |  | г) |  |
| в) |  |  |  |

Сурет 2.7. Көпполюстікті түрлендіру алгоритмі

1.	Екіполюстіктің жалпы бөлігі бөлінеді және оның сенімділігі анықталады (сурет 2.7, ә).

2.	ЖЭ7 жасырын элемент түрінде 31 және 32 элементерінің «салмақтары» анықталады (сурет 2.7, б).

- ЖЭ7 элементін 11 элементімен тізбекті композиттеу іске асырылады. Мұнда АВ2 екіполюстігінің 31 және 32 элементтерінің сенімділігі ескеріледі (сурет 2.7, в).

Жүргізілген түрлендіру 11 элементіне ЖЭ8 сенімділік сипаттамалары берілетінін білдіреді, соның арқасында 31 және 32 элементтерінің ықпалын ескеру жүргізіледі.

- Түрленген эквивалентті схема 2.7, г суреттегі түрді қабылдайды.

Осындай амалмен көпполюстік бір ғана екіполюстікке түйіскенше барлық кейінгі екіполюстіктерді декомпозиттеу жүргізіледі.

2.10 Бағдарламалық құралдардың сенімділігі

Бағдарламалық қамтамасыз етудегі тоқтаулардың табиғаты техникалық құралдардың тоқтауларынан елеулі айырмашылығы бар: техникалық құралдармен салыстырғанда бағдарламалық қамтамасыз ету тозбайды. Бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігі айқындалған және айқындалмаған қателіктер санына тәуелді. Сондықтан тестілеу кезеңіндегі қателіктерді анықтау және болжау маңызды мәселе болып саналады. Ол үшін екі тәуелсіз топ бір бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеуден өткізеді, тестілеу нәтижелерін біршама уақыттан кейін салыстырады [].

Бір тестілеу тобы N1, ал келесі топ N2 қателер тапты делік. N12 екі топтың тапқан қателер саны болсын. Nарқылы бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы қателер санын белгілейміз. Топтардың тестілеу тиімділігі деген түсінік енгіземіз, ол үшін табылған қателердің солардың жалпы санына қатынасын аламыз: E1=N1N; E2=N2N.

Сонымен қатар келесі қатынас орын алады:

E1=N1N=N12N2									(2.52)

N2 шамасын (24.1) теңдеуіне алмастырып қойғанда

N=N12E1E2										(2.53)

мұнда E1=N12N2; E2=N12N1.

- Мысал. Тестілеу топтардың тапқан қателер саны N1 = 20 және N2 = 25, соның ішінде екі топтың тапқан қателер саны N12 = 5.

Топтардың тестілеу тиімділігін анықтаймыз:

E1=N12N2=525=0.2; E2=N12N1=520=0.25

Бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы қателер санын анықтаймыз:

N=N12E1E2=50.2∙0.25=100

Анықталмаған қателер саны 60.

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігін бағалау үшін анықталған қателер санынан басқа тестілеу уақытын, тестілеуді жүргізу санын т.б. білу керек.

АЖЖ-н жобалау және құру кезінде бағдарламалық қамтамасыз етудің бір бөлігі дайын болып келеді. Бұл бірінші кезекте АЖЖ қызмет жасайтын орта деп саналатын операциялық жүйеге қатысты. Операциялық жүйенің сенімділігі АЖЖ-нің қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуінің сенімділігінен едәуір жоғары, себебі қолданбалы бағдарламалық пакеттер құрылып жатқанда операциялық жүйе ұзақ уақыт көптеген пайдаланушылардың пайдалануында болады, сол уақытта бағдарламалық қателер анықталады және жойылады.

Аппаратты-бағдарламалық сенімділік.Бағалау үшін АЖЖ-нің аппараттық құралдар және бағдарламалық қамтамасыз етудің сипаттамаларын бірге ескеру қажет. Аппаратты-бағдарламалық сенімділікті бағалау тәртібі:

бастапқы мәліметтерді дайындау:

- бағдарламалық қамтамасыз етудің құрылымын анықтау;

- бағдарламалық қамтамасыз етудің модулдерінің сипаттамаларын анықтау;

- техникалық құралдардың қажет конфигурациясының құрылымын анықтау;

- жеке құрылғылар сенімділігінің сипаттамаларын анықтау;

бағдарламалық қамтамасыз етудің модулдерінің күрделілігін бағалау (модулдердің құрылымдық сипаттамалары негізінде белгілі бағалау моделдері көмегімен жүргізіледі);

бағдарламалық қамтамасыз етудің моделдерінің сенімділігін бағалау (аналитикалық моделдер көмегімен жүргізіледі);

аппараттық құралдар сенімділігін бағалау (бағдарламалық қамтамасыз етудің дұрыс жұмысына қажет техникалық құралдардың ішкі схемаларының топологиясын ескеретін жасырынэлементтер әдісі көмегімен жүзеге асырылады);

имитациялық моделді икемдеу (моделдің жұмысына қажет мәліметтерді,  ықтималдықтарды енгізу);

моделдеуді іске асыру:

- модель негізінде ақпаратты жинақтау;

- жүйедегі тоқтаулар қарқындығын анықтау;

- тоқтауға атқарым уақытын анықтау;

- дайындық коэффициентін анықтау және т.б.

2.11 АЖЖ-нің локалді есептеу желілері

Локалді есептеу желілері (ағыл. Local Area Network, LAN) – салыстырмалы түрде шағын аумақты немесе ғимараттардың шағын тобын (үй, кеңсе, фирма, институт) қамтитын компьютерлік желі.

Желілерді классификациялаудың негізгі критериі басқару амалы. Желіні немесе оның сегментін басқарушы желілік администратор деп аталады.

Желілік администратор – локалді желінің немесе оның бөлігінің жұмысына жауапты тұлға. Желінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін физикалық байланысты қамтамасыз ету және бақылау, беделді жабдықтарды және жалпы қатынауды икемдеулер желілік администратордың міндетіне жатады [].

Желідегі компьютерлер өзара қосылу үшін түрлі қатынау орталарын пайдаланады: мыс өзекті металл сымдар (өрілген жұп), оптикалық желілер (оптикалық кабелдер) және радиоарналар (сымсыз байланыс технологиялары). Сыммен жалғасқан байланыс Ethernet арқылы, сымсыз - Wi-Fi, Bluetooth, GPRS және т.б. арқылы орнатылады. Жеке локалді есептеу желісі басқа желілермен шлюз арқылы байланыс құрады

Қарапайым локалді желіні құру үшін маршрутизаторлар, коммутаторлар, сымсыз қатынау нүктелері, сымсыз маршрутизаторлар, модемдер және желілік адаптерлер қолданылады. Орта түрлендіргіштері (конверторлар), сигналды күшейткіштер (түрлі қайталағыштар) және арнайы антенналар сирек қолданылады.

Локалді желілер технологиясы OSI моделінің екі төменгі физикалық және арналық деңгейлерін ғана жүзеге асырады. Бұл деңгейлердің қызмет мүмкіндігі LAN қолдайтын стандартты топология шеңберінде кадрларды жеткізуге жеткілікті. LAN топологияларына ұяшықты, сақиналы, жұлдызды, «сатылы жұлдыз», жалпы шина (сурет 2.8) құрылымдары жатады.

OSI (ағыл. Open Systems Interconnection Basic Reference Model – ашық жүйелердің өзара әрекеттесудің базалық эталондық моделі) – коммуникациялар және желілік хаттамаларды әзірлеудегі абстрактілі желілік модель.

|  | Ұяшықты топология (Mesh networking) (сурет 2.8,а).Желінің толық байланыстағы базалық топологиясы. Желінің әр жұмысшы станциясы сол желінің басқа жұмысшы станцияларымен жалғанады. Тоқтауға орнықтылығы өте жоғары, икемделуі күрделі, кабель шығынын көп қажет етеді. |
| --- | --- |

Желідегі әр компьютердің басқа компьютерлермен қосылу жолдары әр алуан. Кабелдің үзілуі компьютерлер арасындағы байланыстың жоғалуына әсер етпейді.

Басымдылығы – қарапайым (бір байланыс арнасы пайдаланылады).

Кемшіліктері:

байланыс  арнасына үлкен жүктеме түседі;

желінің сенімділігі төмен.

«Сақина» топологиясы (ring topology) (сурет 2.8,ә) – әрбір жұмыс бекеті тек басқа екі жұмыс бекетімен ғана байланысқан есептеу желісінің топологиясы; желідегі компьютерлерді тұйықталған сақина құрайтын етіп тізбектей жалғастыру топологиясы. Эстафета беру тәсілімен істейтін желілерде қолданылады, яғни мәлімет бір жұмыс бекетінен екіншісіне бір бағытта тасымалданады (шығыршық бойынша). Сондықтан ақпарат желінің барлық түйіндеріне кезектесіп жетеді. Бұл кезде әрбір компьютер келген хабарды келесі компьютерге жолдайтын қайталауыш міндетін атқарады. «Сақина» тәрізді сызба құрылымды есептеу желілерінің ішіндегі көп тарағаны – маркерлік қатынас құру әдісі қолданылатын желілер. Мысалы, Token Ring (IBM фирмасы) тектес жергілікті есептеу желілері. Жұмыс бекеттерінің саны 96, мәліметтер жеткізу жылдамдығы 4 немесе 16 Мбит/с.

FDDI (Fider Distributed Data Interface) есептеу желілері. Талшық-оптикалық байланыс желісінде пайдаланылады. FDDI есептеу торабы, әдетте, бірнеше жеке жергілікті есептеу желілерін біртұтас есептеу желісіне біріктіру үшін қолданылады.

Басымдылықтары:

қарапайым;

сенімділігі салыстырмалы түрде жоғары.

Кемшілігі – қосымша байланыс арналарының қажеттілігі.

| а) ұяшықты | ә) сақиналы |
| --- | --- |
| в) жұлдызды | в) жалпы шина |
| г) сатылы жұлдыз |  |

Сурет 2.8. Локалді есептеу желілерінің топологиялары

Жұлдызды топология (сурет 2.8,б) – желінің барлық компьютерлері орталық түйінге (желілік концентратор) қосылған, желінің физикалық сегментін құрайтын базалық топология. Барлық ақпарат алмасу орталық компьютер арқылы жүзеге асырылады. Орталық компьютерге түсетін  жүктеме өте көп болғандықтан, қуаттылығы жоғары болуы тиіс. Жұлдызды топологияда шиеленістер болуы мүмкін емес, себебі басқару толығымен орталықтандырылған.

Басымдылықтары:

қарапайым;

сенімділігі жоғары.

Кемшілігі – орталық байланыс торабына жүктеме көп түседі.

«Жалпы шина» топологиясы (сурет 2.8,в) – барлық жұмысшы станциялары жалғанған ортақ кабелі (шина немесе магистраль) бар құрылым. Кабельдің шектерінде сигналдың шағылысуын болдырмайтын терминаторлар орналастырылады.

Артықшылықтары:

желіні орнату уақыты аз мөлшерді құрайды;

арзан (кабелдер және желілік құрылғылар саны азаяды);

икемдеу оңайлығы;

жұмысшы станцияның істен шығуы желінің жұмысына әсер етпейді.

Кемшіліктері:

байланыс  арнасына үлкен жүктеме түседі;

желідегі кабелдің үзілуі және терминаторларлардың істен шығуы желінің жұмысын толық тоқтатады;

ақауларды оқшаулау күрделілігі;

жаңа станциялар қосылған сайын желінің өнімділігі төмендейді.

«Сатылы жұлдыз» топологиясы (сурет 2.8,г) жұлдызды топологияның күрделенген түрі.

Басымдылықтары:

деңгейлік принцип арқасында сенімділік жоғарылайды;

шектелген арналар санымен көп түйіндерді қамтиды.

Кемшілігі – орталық байланыс торабына жүктеме көп түседі.

2.12 Автоматтандырылған жұмыс орны

Автоматтандырылған жұмыс орны – бұл:

оператордың басқару қызметіне араласуын үйымдастыратын автоматты аспаптармен жабдықталған жұмыс орны;

техникалық құралдардың тиісті кешенімен жарақтандырылған және тиісті бағдарламалық, ақпараттық жасақтамамен жабдықталған дара жұмыс орны [].

Автоматтандырылған жұмыс орнына қойылатын талаптар:

- маманның ақпараттық және есептеу қажеттілігін дер кезінде қанағаттандыру;

- пайдаланушының сұранысына жауап қайтару уақытын азайту;

- пайдаланушының дайындық деңгейіне және кәсіптік сұраныстарына бейімделу;

- жұмыс тәсілдерін игеруді оңайлату, қатынасты жеңілдету, қызмет жасау сенімділігін арттыру;

- пайдаланушыны жедел оқыту мүмкіндігін қамтамасыз ету;

- есептеу желісі құрамында жұмыс жасау мүмкіндігі.

АЖЖ-н жобалаушының автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО):

|  | Аппараттық бөлігі AMD тұғырнамасы. Процессор 2-ядролық AMD Athlon AM3. Оперативтік жады 4GB DDR3. Дискілік кеңістігі 1Tb. DWD RW және Card reader, w/USB2.0 conn x1, Can read SD-HC, Used for MS/CF/SD/TF/XD/M2. |
| --- | --- |

Ақпаратты шығару: 23" Wide LCD monitor, 16:9, Full HD 1920 x 1080, 5ms, 300 cd/m2, 30000:1,170°(H),160°(V), 4:3 in Wide, Photo Effect,black glossy, ТСО`03.

Ақпаратты енгізу және басқару: пернетақта Logitech Deluxe және оптикалық тінтуір Logitech.

Автоматтандырылған жобалау жүйесі Bricscad V11 – DWG АЖЖ-нің ең үздік таңдауы. Кәсіпқой пайдаланушыларға арналған функциялардың толық жинағын ұсынады, қосымша оқытуды қажет етпейді. Bricscad DWG форматындағы AutoCAD 2010 және AutoCAD 2011-мен толық үйлесімділігі бар бағдарлама.

АЖЖ-н жобалаушының автоматтандырылған жұмыс орнының негізгі аппараттық құралдары:

принтерлер;

мониторлар;

жүйелік блоктар;

плоттерлер.

Принтер (ағыл. print – баспа) – мәтін немесе графиканы электронды түрден физикалық тасушыға көшіруге арналған компьютердің перифериялық құрылғысы.

Принтер шығаратын ірі компаниялар: Сanon, Epson, Hewlett-Packard және Xerox.

Принтерлер бейнені тасушыға көшіру принципі бойынша бөлінеді:

| матрицалық | лазерлі | ағыстық | сублимациялық |
| --- | --- | --- | --- |

Сурет 2.9. Принтер түрлерінің көріністері

Баспа түсінің саны бойынша:

монохромды;

түрлі-түсті.

Мәліметтер көзімен қосылу немесе интерфейс бойынша:

- сым арналары арқылы:

SCSI кабелі арқылы. SCSI (ағыл. Small Computer System Interface) – түрлі қажеттіліктегі құрылғыларды бір шинада біріктіретін интерфейс;

тізбекті порт арқылы;

қатарлас (IEEE 1284) порт арқылы;

Universal Serial Bus (USB) шинасы бойынша;

локальді (LAN, NET) желісі арқылы;

- сымсыз байланыс арқылы:

ИК-порт (IRDA) арқылы;

Bluetooth бойынша;

Wi-Fi бойынша.

Монитор – АЖЖ-нің негізгі функциясы – тұрғызылған сызуды бейнелеуді орындайды.

Принтер шығаратын ірі компаниялар: LG.Philips LCD және Samsung Electronics компаниясы.

Мониторлар екі классқа бөлінеді:

электронды-сәулелі түтікшесі бар;

сұйықкристалды (ағыл. Liquid crystal display, LCD).

| Электронды-сәулелі монитор | Сұйықкристалды монпитор |
| --- | --- |

Сурет 2.10. Монитор түрлерінің көріністері

Мониторға қойылатын негізгі талаптар:

түсқалыптастыру;

бейненің жоғары жарықтығы.

Кесте 2.1

Мониторды пайдалану талаптары

| Функциясы | Көрсеткіштері |
| --- | --- |
| Экран өлшемі | 17÷19 дюйм |
| Бейнелеу рұқсаты және жиілігі | 1024x768 және жоғары, 85 Гц |
| Басқарушы элементтері | Басқарушы кнопкалары және элементтері ыңғайлы орналасуы қажет. Сандық басқару және басқарушы панельді экранға шығару. |
| Қауіпсіздігі және эргономикалығы | Қондырма еңкеюі және бұрылуы қажет, экран бетінде жарық шағылысулары болмауы тиіс. MPR-II және TCO стандарттарына сәйкес сертификаттары болуы тиіс. |

MPR-II – мониторлар қауіпсіздігінің стандарты (Швеция, 1987 ж.). Монитордан 50 см қашықтықта ең көп сәулелендіру деңгейі 2.5 V/m қабылданған.

TCO – дисплейлер эргономикасы және қауіпсіздік стандарттар тобы. Стандарттар жылдар бойынша нөмірленеді: TCO’92, TCO’95, TCO’99, TCO’01, TCO’03, TCO’04, TCO’05 и TCO'07.

Жүйелік блок – бұл компьютердің ішкі құрамдастарын сыртқы әсерлер мен механикалық зақымданудан қорғайтын, қажет ішкі температуралық режимді ұстап тұратын, ішкі құрамдастарынан пайда болатын электрмагнитті сәулелендіруді экран арқылы тежейтін және жүйені ары қарай кеңейту негізін қалайтын функционалды элемент.

Жүйелік блокқа қойылатын талаптар:

ықшамдылық;

энергия тұтынудың аз мөлшері;

жоғары сенімділік;

шудың төмен деңгейі;

пайдалану кезінде тозатын және ауыстыруды қажет ететін түйіндер мен құрамдастардың болмауы.

| АЖО-ғы аппаратуралары арқылы жүйе құрғанда Wintel-әдістеме қолданылады. Орталық процессор ретінде 3÷4 ГГц жиіліктегі CPU Intel немесе AMD қолданылады. Оперативтік жады көлемі (АЖО қажеттілігіне байланысты) 4 Гбайт және жоғары, жеке жұмыс жасау қажеттілігіне сәйкес «қатты» диск көлемі 250 Гбайт және жоғары болуы тиіс. АЖО спецификациясына сәйкес аппараттық қамтамасыз ету құрамында бейне-және желілік карталарға айрықша талаптар қойылады. |  |
| --- | --- |

Плоттер (ағыл. plotter, plot – сызу) – бұл графика тұрғызушы – қағазда немесе басқа тасушыда сызуларды басып шығаратын компьютермен басқарылатын аппаратты кешен.

|  | Плоттерлер екі классқа бөлінеді: векторлық – жазу түйіні екі немесе бір координатпен жылжиды (бір координатты плоттерде екінші координатамен ақпаратты тасушы жылжиды), мысалы қаламұшты плоттер; растрлық – бейнені құру тасушының беткі жазықтығын бояғыш нүктелермен толтыру принципіне негізделген, мысалы ағысты плоттер. |
| --- | --- |

Кеңформатты баспадан шығару жабдықтары рыногында алғы шептегі фирмалар:

Encad;

Xerox;

Осе;

Hewlett Packard;

Selex;

Mutoh.

Бейнені шығару амалы бойынша:

қаламұшты (Pen Plotter), рулонды және планшетті болып бөлінеді;

қалам-қаламұшты (Pen/Pencil Plotter) қаламұшты плоттердің бір түрі болып саналады;

ағыстық (Ink-Jet Plotter) – сия тамшыларын үлкен жылдамдық ағысымен бағыттау арқылы бейне қалыптастыру әдісі қолданылады;

лазерлік (Laser/LED Plotter) – лазер сәулесі фотоөткізгіш арқылы қағаз бетіне бейнені растрлық әдіспен көшіретін фотокопия шығару (электрофотография) технологиясы қолданылады [LED (ағыл. light emitted diod) нүктелік жартылайөткізгішті жарықдиоды];

сублимациялық (түрлі беткейге бейнені көшіру әдісі, мысалы мата негізіндегі баннерлерді дайындауда сублимациялық сияларды қолдану);

электростатикалық (Electrostatic Plotter) – беткейі жұқа диэелектрик қабатымен жабылған арнайы электрстатикалық қағаздардың бетінде сұйық бояғыштармен электрлі бейнелерді құру принципі қолданылады.

| Қаламұшты плоттер | Қалам-қаламұшты плоттер | Ағыстық плоттер |
| --- | --- | --- |
| Лазерлік плоттер | Сублимациялық плоттер | Электростатикалық плоттер |

Сурет 2.11. Плоттер түрлерінің көріністері

Түс шығару мүмкіндігі бойынша:

түрлі түсті;

монохромды (түрлі түсті бейнелер сұр реңді шығарылады);

монохромды-түрлі түсті, бірақ түрлі түсті дақтарды жеткілікті көлемде шығару мүмкіндігі бар.

Шығаратын бейнелер форматы бойынша:

А0 форматта;

А1 форматта;

«жарнамалық» форматтар.

Өнімділігі бойынша:

бастапқы деңгей – тәулігіне 20 м2. Шағын құрылыстық бюроларда қолданылады, мысалы: Mutoh XP-301/300, Selex SR-850, ОСЕ 5120, Encad CadJet II D/E, HP DesignJet 430, HP DesignJet 450C;

орташа деңгей – тәулігіне 20÷50 м2, мысалы: Selex SR-950, Encad Croma 24, Encad NovaJet IV E, HP DesignJet 700, HP DesignJet 750C Plus,  Mutoh RJ-80x Falcon, Selex SR-950;

жоғары деңгей – тәулігіне 50 м2 жоғары, мысалы: Encad NovaJet Pro 36,  Selex SR-950T, HP DesignJet 1000,  Осе және Xerox LED плоттері [].

Автоматтандырылған жұмыс орнын жабдықтармен және кеңселік техникамен жасақтау.Делкам-Компьютер (РФ) компаниясы мысалында АЖЖ-нің жабдықтары ретінде мамандандырылған перифериялық жабдықтармен және кеңселік техникамен жасақталуы келтірілген:

|  | Бұрылатын және үлкен диагональді (30 дюйм) экраны бар мониторлар. |  |  |  | Ноутбуктер және қалталық компютерлер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D принтерлер. Автоматтандырылған жобалау жүйесіне арналған кеңформатты ағыстық принтерлер 17", 24", 36" және 44 дюймге дейін. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contex 3D Плоттері. А0 форматына дейінгі плоттерлер (соның ішінде кесетін) және каттерлер. |  |  |
| 3D сканерлер. Сканерлер (54" дейін). Планшеттер. Үлкен форматты дигитайзерлер (42" дейін). Ламинаторлар (54"дейін). |  |  |  |  |  |
| Толық түрлі-түсті сандық баспадан шығару, көшірмесін алу және сканерлеу жүйелері. |  |  |  |  |  |
| OCE инженерлік копирлер (А0 форматына дейін). Көшіру техникасы. |  |  |  | Презентациялық жабдықтар (мультимедиа-проекторлар және экрандар, бейнепанелдер). |  |
|  |  | Кеңселік АТС және телефон аппараттарының барлық түрлері. |  |  | GPS-навигация құрылғылары, қосымша бағдарламалық қамтамасыз ету және жабдықтар. |

2.13 Автоматтандырылған жүйелерді жобалауға арналған AutoCAD арнайы бағдарламалық құралдары

AutoCAD – Autodesk компаниясымен әзірленген екі- және үшөлшемді автоматтандырылған жобалау және сызу жүйесі. Жүйенің бірінші нұсқасы 1982 жылы шығарылды. AutoCAD және соның негізіндегі мамандандырылған қосымшалар машинажасауда, құрылыста, сәулетте және басқа салаларда кең қолданысын тапты. Бағдарлама 18 тілде шығарылады. Оқшаулау деңгейі толық бейімделуден тек қана анықтамалық құжатты аударуға дейін түрленеді.

2010 нұсқасынан бастап, AutoCAD-та екіөлшемді параметрлік сызуды қолдау жүзеге асырылған.

AutoCAD 2012 бағдарламасының версиясы үшөлшемді кешенді моделдеу аспаптарының толық жинағын қамтиды. Қаттыденелік, беткі жазықтықтық және полигональді моделдеуді қолдайды. Моделдердің жоғары сапалы бейнелеуін «mental ray» рендеринг жүйесі көмегімен алу мүмкіндігін береді. Сонымен қатар бағдарламада үшөлшемді баспадан шығаруды басқару жүзеге асырылған (моделдеу нәтижесін 3D-принтерге жіберуге болады) және 3D-сканерлеу нәтижелерімен жұмыс істеу мүмкіндігін береді. AutoCAD 2012 құрамына тура моделдеу технологиясын жүзеге асыратын «Inventor Fusion» бағдарламасы енгізілген [].

Сурет 2.12. AutoCAD 2006, Windows XP арқылы іске қосылған.

Типі				АЖЖ бағдарламасы

Әзірлеуші			Autodesk

Операциялық жүйе	Windows, Mac OS X

Соңғы нұсқасы		2012 (22 наурыз 2011)

Лицензия	Проприетарлық (жеке, патенттелген, меншік қарамағында)

Сайт				http://www.autodesk.ru

AutoCAD-тың әлемде кең таралуына жүйені нақты пайдаланушылар қажеттілігіне икемдеу мүмкіндігін беретін дамыған әзірлеу және бейімделу құралдары септігін тигізеді. Сонымен қатар негізгі жүйенің қызмет аумағын едәуір кеңейту мүмкіндігі қалыптасқан. Қосымшаларды әзірлеу үшін үлкен аспаптық құралдар жинағының арқасында AutoCAD-тың негізгі нұсқасы әмбебап тұғырнама болып саналады. Autodesk компаниясымен және басқа өндірушілермен AutoCAD негізінде көптеген мамандандырылған қолданбалы қосымшалар құрылған: AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture, GeoniCS, Promis-e, PLANT-4D, AutoPLANT, СПДС GraphiCS, MechaniCS және т.б.

Кесте 2.2

AutoCAD негізіндегі мамандандырылған қосымшалар:

| № | Аталуы | Қолдану саласы | Қажеттілігі |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AutoCAD Electrical | Электрлік басқару жүйелері. | Стандартты есептерді автоматтандырудың жоғары деңгейі және шартты белгілердің кең кітапханасы. |
|  | AutoCAD Ecscad | Электр-техникалық жабдықтардың схемалары. | Сценарийлер және шартты белгілердің кітапханасы. |
|  | AutoCAD Mechanical | Машинажасау. Генераторлар, есептеу модулдері, автоматтандыру құралдары. | Стандартты құрамдастар кітапханасы (700 мың элементтен астам). Жобалау және құжаттарды құру. |
|  | AutoCAD P&ID | Құбырлар және бақылау-өлшеу приборлары схемалары. | Схемаларды түзу, редакциялау, басқару. |
|  | AutoCAD Plant 3D | Технологиялық объектілер. | Үшөлшемді жобалау. |

AutoCAD Microsoft Windows операциялық жүйесінде жұмысқа сертификатталған. 2011 нұсқасы Windows XP (SP2 жаңартылған пакеті бар), Windows Vista (SP1 жаңартылған пакеті бар) және Windows 7 операциялық жүйелерін қолдайды. 2010 жылы 15 қазанда ресми түрде Mac OS X-ке арналған AutoCAD 2011 шығарылды. Жеткізілім кешеніне (Windows үшін) 32-разрядты, және 64-разрядты жүйелерге арналған нұсқалары кіреді. AutoCAD көппроцессорлық және көпядролық жүйелердің есептеу ресурстарын пайдалануды қолдайды.

AutoCAD файлының негізгі форматы ретінде DWG алынған. DWG – Autodesk әзірлеген жабық формат. АЖЖ-нің басқа пайдаланушыларымен мәлімет алмасу үшін DXF ашық форматын пайдалану ұсынылған. DWG және DXF кеңейтулері екіөлшемді жобалау аумағындағы стандарт болып саналады. 3D-моделдер мен сызуларды жариялау үшін Autodesk компаниясы әзірлеген DWF форматы қолданылады.

2.14 3D үшөлшемдік графика бағдарламалық кешені

Үшөлшемді графика (3D Graphics, 3 Dimensions, 3 өлшем) – көлемді объектілерді бейнелеуге арналған компьютерлік графиканың тарауы. Экран жазықтығында немесе баспа өнімінің қағазында бейнелерді құру құру үшін сәулетте, кинематографта, теледидарда, компьютерлік ойындарда, баспа өнімдерінде, ғылымда және өнеркәсіпте көп қолдануын табады [].

Үшөлшемді графиканың екіөлшемдіден айырмашылығы үшөлшемді моделдің геометриялық проекциясын сахнасын жазықтықта (компьютер экранында) құру үшін арнайы бағдарламалар қолданылады.

Үшөлшемді бейнені жазықтықта алу үшін келесі қадамдар қажет:

моделдеу – үшөлшемді математикалық моделдің сахнасын және сондағы объектілерді құру;

рендеринг (көрсету) – таңдалған физикалық моделге сәйкес проекциясын құру;

алынған бейнені шығыс құрылғысына (дисплей немесе принтер) шығару.

Алайда, 3D-дисплейлер және 3D-принтерлер қолданысқа енсе үшөлшемді графикада жазықтыққа проекция жасау қажеттілігі болмайды.

Үшөлшемді графиканы құру мүмкіндігін беретін бағдарламалық пакеттер виртуалды шынайылық объектілерін моделдеу және сол моделдер негізінде бейнелерді құруға негізделген және әртүрлі. Соңғы жылдары осы саладағы тұрақты көшбасшы болып келе жатқан коммерциялық өнімдерге жататындар: 3D Studio Max, Maya, Lightwave 3D, Softimage, Sidefx Houdini, Maxon Cinema 4D және салыстырмалы түрде жаңа Rhinoceros 3D, Nevercenter Silo немесе ZBrush. Сонымен қатар еркін таратылатын ашық өнімдер де қолданылады, мәселен Blender пакеті (ары қарай компьютерлік көсетілумен 3D моделдерін құрады), K-3D және Wings3D.

Autodesk 3ds Max (бұрын 3D Studio MAX) – Autodesk компаниясы әзірлеген үшөлшемді графиканы және анимацияны құруға арналған толыққанды кәсіптік бағдарламалық жүйе. Мультимедиа саласында суретшілер мен мамандарға арналған ең озық құралдардан құрылған. Microsoft Windows и Windows NT (32 және 64‑бит) опреациялық жүйелерінде жұмыс жасайды. 2011 жылы «Autodesk 3ds Max 2012» 14-ші версиясы шығарылды .

Autodesk® 3ds Max® және Autodesk® 3ds Max® Design бағдарламалық өнімдері 3D-моделдеудің, анимацияның, рендерингтің және композитингтің қуатты тұтасталған құралдарынан тұрады. Суретшілер және дизайнерлердің жоғары өнімділікпен жұмысын қамтамасыз етеді. Өнімнің екі версиясы жалпы технологиямен және мүмкіндіктермен қамтылған, бірақ түрлі әдістермен жұмыс жасайды және түрлі арнайы аспаптар жинағымен жабдықталған. Бірінші версиясы ойын әзірлеушілеріне, суретшілерге және дизайнерлерге арналса, екінші версиясы сәулетшілерге, инженерлерге және бейнелеу мамандарына арналған.

2.15 Автоматтандырылған жобалау жүйелері заманауи өндірісте

Технологиялық басқару объектісі – технологиялық жабдықтардың және солардағы тиісті регламент бойынша іске асырылған технологиялық үрдістердің қосындысы [].

Автоматтандырылған басқару жүйесі – таңдалған критерийге сәйкес технологиялық үрдісті басқаруды тиімділеу үшін қажет ақпаратты автоматтандырылған түрде жинақтау және өңдеуді қамтамасыз ететін адам – машиналық жүйе.

Технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесі – технологиялық басқару объектісіне қабылданған критерийге сәйкес басқару әсерлерін қалыптастыратын және іске асыратын автоматтандырылған басқару жүйесі.

Автоматтандырылған технологиялық кешен – бірге қызмет атқаратын технологиялық басқару объектісі және технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесінің қосындысы.

Басқару мақсаттарының жеке біреуіне жетуге бағытталған жүйенің әрекеті басқару жүйесінің функциясы деп аталады. Басқару жүйесінің функциялары үшке бөлінеді: ақпаратты, басқару және көмекші.

Ақпаратты функциялар – технологиялық басқару объектісінің күйі жөнінде ақпаратты жинақтау, түрлендіру және сақтау, сол ақпаратты оперативті персоналға немесе ары қарарй өңдеуге беру.

Баскару функциялары – өзгеретін өндірістік жағдайлар шартында басқару критериінің экстремалды шамасының мәнін ұстап тұруды қамтамасыз ету. Екіге бөлінеді: біріншісі – технологиялық үрдістің тиімді режимін ұстап тұратын тиімді басқару әсерлерін анықтау; екіншісі: технологиялық басқару объектісіне басқару әсерлерін қалыптастыру арқасында технологиялық үрдістің тиімді режимін ұстап тұру (технологиялық үрдістерді автоматты реттеу, бағдарламалы – логикалық басқару).

Көмекші функциялары – жүйенің ішкі міндеттерін шешуді қамтамасыз ету.

Мемлекеттік стандарт талаптары бойынша технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесін жобалаудың келесі кезеңдері орнатылған:

| І. Жобалау алдындағы кезеңдер: | 1. Техника – экономикалық негіздеме. 2. Техникалық тапсырма. |
| --- | --- |
| ІІ. Жобалау кезеңдері: | 1. Техникалық жоба. 2. Жұмысшы жоба. |
| ІІІ. Аяқтау кезеңдері: | 1. Енгізу 2. Қызметін талдау |

Жобалау үрдісі алдында техника–экономикалық ізденістер және зерттеулер жүргізіледі. Олар тұтас кешенді құрайды:

- Автоматтандырудың негізгі міндеттерін анықтау.

Технологиялық жабдықтардың жұмысын зерттеу.

Тиімді басқаруға қажет ақпараттар мазмұнын және көлемін айқындау.

Үрдістің математикалық моделдерін тұрғызу.

Нәтижесінде технологиялық үрдістің осал тұстары, шығындардың себептері ашылып, пайдаға аспаған мүмкіншіліктері анықталуы тиіс. Сонымен қатар, басқару жүйесін жобалауға және іске асыруға кететін жұмсауларға, жүйені енгізудегі күтілген экономикалық тиімділігіне шамалап баға беріледі.

Техникалық тапсырма. Автоматтандыру жүйелерін жобалау, тапсырыс беруші құрастырған техникалық тапсырма негізінде жүргізіледі. Бұл құжат жобаға тиісті барлық техникалық сұрақтарды сұрыптайды. Техникалық тапсырмада жобаланатын басқару жүйесіне қойылатын барлық талаптар мазмұндалады.

Техникалық тапсырмада келесі сұрақтар көрініс табады:

кәсіпорынның атауы және жобаның міндеті;

жобалауға негіздеме;

технологиялық үрдістің және жабдықтардың негізгі сипаттамаларының қысқаша түсініктемесі;

объектіні шұғыл басқаруды ұйымдастырудағы басқару нысандарын тізіп көрсету (орталық, диспетчерлік, цех бойынша);

бақылауға және реттеуге тиісті шамалар тізімі (бақылау ортасын және дәлдігін көрсету).

Техникалық тапсырмамен қатар жобалаушыға құрылыс сызбалары, технологиялық схемалар, электрмен жабдықтау схемалары және т.б. беріледі.

Жобалау құжаттарының құрамы. Бұл кезеңде техникалық және жұмысшы жобалары әзірленеді. Бұл екі кезеңді жобалау. Бір кезеңді жобалауда техника – жұмысшы жобасы әзірленеді.

Техникалық жоба – автоматтандыру бойынша негізгі шешімдер, сметалық құны және сол шешімдер нәтижесінде алынған техника – экономикалық көрсеткіштер берілген кешенді жобалық құжатнама.

Жұмысшы жоба – монтаждық жұмыстарды жүргізуге, жеке тетіктерін дайындауға және көмекші операцияларды орындауға қажет техникалық құжатнама.

Алдымен техникалық жобада қабылданған автоматтандыру приборлары мен құралдарын жеткізу мүмкіншілігі тапсырыс берушімен бекітіледі, содан кейін жұмысшы жобасын орындауға кіріседі.

Техникалық жоба кезеңінде келесі құжаттар әзірленеді:

басқару және бақылаудың құрылымдық схемасы;

автоматтандырудың функционалды схемасы;

операторлық басқару орнының жалпы көріністері;

түсініктеме хат: автоматтандыру объектісінің сипаттамасы; автоматтандыру бойынша негізгі шешімдер; техникалық және бағдарламалық құралдарды таңдау;

автоматтандыру приборлары мен құралдарының, электр аппаратурасының тапсырыс тізбелері;

жабдықтарға және монтажға смета.

Жұмысшы жоба кезеңінде келесі құжаттар әзірленеді:

электрлі және пневматикалық принципті схемалар;

энергиямен жабдықтау принципті электр схемалары;

орнату сызбалары;

трассалар сызбасы;

сыртқы қосылу схемалары.

Жұмысшы сызбалары тапсырыс беруші қол қойып, монтаждау ұйымына береді.

Енгізу кезеңінде келесі жұмыстар орындалады:

технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесін енгізуге объектіні дайындау;

технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесін монтаждау және үйлестіру;

технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесін тәжірибелік пайдалану;

технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесін қабылдау–өткізу сынақтары;

сынақ нәтижелері бойынша жетілдіру жұмыстары.

Қызметін талдау кезеңінде тәжірибелік пайдалану барысында жүйені тексеру жүргізіледі. Нәтижелері технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйесін дамыту және жетілдіру үшін қолданылады.

Автоматтандырылған жобалау жүйелері заманауи өндірісте, құрылыста және дизайн жасауда кең өріс алуда. АЖЖ класындағы бағдарламалар технологиялық үрдістерді жобалауда уақыт және құралдар шығынын азайтады, моделденген үрдістердің дәлдігін арттырады, түрлі бағыттағы сызуларды, құрылыстық және технологиялық құжаттарды, 3D-моделдерді құру мүмкіндігін береді.

АЖЖ-н қолдану жобалаудың барлық кезеңдерін және өндірісті дайындауды тиімділейді.

Бұл құжаттарды рәсімдеуді автоматтандыру, қатарлас жобалау технологиясын пайдалану, жобалау шешімдерін, деректерді және атқарымдарлы қайта пайдалану, макеттеуді математикалық моделдеумен ауыстыру арқасында іске асырылады.

Екіөлшемді және үшөлшемді ортада АЖЖ-н пайдаланып жобалау түрлі салаларда қолдануын табады. Autodesk, Graphisoft, IMSI/Design, ConsistentSoftware және Alibre компанияларының әзірленген аспаптары келесі негізгі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:

ғимараттарды құрылыстық жобалау және ақпараттық моделдеу;

инженерлік коммуникацияларды жобалау және құжаттандыру;

біріңғай сандық моделді қалыптастыру мақсатында өнімді (өнеркәсіптік және жалпы тұтынудағы) шығару үрдісінің кезеңдерін біріктіру;

үшөлшемді қаттыденелік моделдерді бейнелеу;

электронды жүйелерді моделдеу және т.б.

Автоматтандырылған жобалау құралдары географиялық мәліметтердің стереобейнелерімен жұмыс жасауда, жерсеріктік ақпараттың үлкен көлемін, аэрофототүсірілімдерді, ортожоспарларды және т.с.с. өңдеуде қолдануын табады.

Геоақпараттық LizardTech, Pitney Bowes және ESRI жүйелерді жеткізушілер ғарыштық суреттердің және кеңістіктік мәліметтердің көлемді массивтерін сақтауды және басқаруды қамтамасыз етеді.

Ғарыштық өнеркәсіп үшін жобалық-құрылыстық жұмыстарды орындауда АЖЖ саласындағы инновациялық технологиялар негізгі болып саналады. Princeton Satellite Systems және Autodesk компаниялары әуе және ғарыштық ұшақ аппараттарының қимылдарын қайталайтын арнайы аспаптарды шығарады.

Графика және анимация жұмыстарына арналған АЖЖ бағдарламалары пайдаланушыларға жарқын бейне эффектілерін және сапалы үшөлшемді бейнелерді құруда көмегін тиізеді.

Autodesk және IMSI/Design компанияларының дизайнға арналған CAD-тұғырнамалары сәулетшілер, инженерлер және графикалық суретшілер үшін әзірленген және түрлі объектілерді моделдеуді және жете өңдеуді іске асыру мүмкіндігін береді.

Autodesk, «Инфрасофт», Efficad, Pitney Bowes және автоматтандырылған жұмыс орындарының векторлық, растрлық және техникалық құжатнама құратын жұмыс құралдары түрлі күрделіктегі жобаларды моделдеуде сызулармен жұмыс жасаудың жоғары сапасын қамтамасыз етеді.

Қазіргі таңда күрделі жүйелерді автоматтандыру бағдарламалы-техникалық кешендер негізінде жүзеге асырылады.

Бағдарламалы-техникалық кешендер (Distributed Control Systems, DCS) нақты қойылған міндеттерді кешенді шешуді қамтамасыз етеді.

Бүгіндегі шешімдер жоғары және төменгі деңгейлердегі желілік технологияларды пайдалануды көздейді.

Заманауи басқару жүйелері жоғары сенімділікті қызмет жасау талаптарын қанағаттандыруы қажет.

Бұл қолданбалы үрдісті ұстану сапасының кепілдігі болып саналады.

Түрлі талаптардың орындалуы өзара тәуелді.

Мысалы, сенімділікке жету және тоқтауға орнықты болу үшін жүйенің жылдамдық сипаттамалары маңызды.

SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) – мәліметтерді диспетчерлік басқару және бақылау. Басқару объектісі жөнінде ақпаратты жинақтайтын, өңдейтін, бейнелейтін және архивтейтін бағдарламалық пакет.

SCADA жүйесі бағдарламалық қамтамасыз етуі өндірістік компьютерлерге және серверлерге орналастырылады.

SCADA құрылымындағы станокты басқару жүйесінің дисплейіне пайдалану жөніндегі нұсқауларды, станоктың қосымша бөліктерін және көрсеткіштерін шығаруға және Интернет арқылы жіберуге болады.

Станоктың жұмыс режимін он-лайн режимінде талдауға болады. Глобальді коммуникациялық желі арқылы станоктарға диагностика жасауға және шұғыл түрде ақауларын қалпына келтіру мүмкіндігі пайда болады.

Локальді желінің құрылымындағы интерфейс бас және топтамадағы клиенттермен қашықтан диагностика және екібағыттағы байланысты ұйымдастыру негізі болып саналады.

Стандартты кабель көмегімен жалғау шығындардың төмендеуіне мүмкіндік береді.

SCADA – әдетте келесі ішкі жүйелерден тұрады:

драйверлер немесе кіріс-шығыс серверлері – SCADA мен өндірістік контроллер кешенін, есептеуіштерді, аналогты-сандық түрлендіргіштерді және де басқа ақпаратты кіргізу-шығару құрылғылардың байланысын қамтамасыз ететін бағдарламалар;

шынайы уақыт жүйесі – берілген уақыт аумағында басымдылықтарды ескерумен мәліметтерді өңдеу бағдарламасы;

адам-машиналық интерфейс – операторға бақылау және басқару функциясын атқаруға мүмкіндік беретін аспаптар;

бағдарлама-редактор – адам-машиналық интерфейсті әзірлейді;

логикалық басқару жүйесі – пайдаланушы бағдарламаларының (скрипт) орындалуын қамтамасыз ететін бағдарлама және редакторлар жиынтығы;

шынайы уақыт мәліметтер базасы – үрдіс тарихын сақтауды қамтамасыз ететін бағдарлама;

дабылды басқару жүйесі – дұры, ескерту және апаттық категорияға енетін технологиялық жағдайлардың автоматты бақылауын және өңдеуін қамтамасыз ететін бағдарлама;

есеп беру генераторы – технологиялық жағдайлар жөнінде пайдаланушы есеп берулерін құруды қамтамасыз ететін бағдарлама және оларды әзірлеу редакторлар жиынтығы;

сыртқы интерфейстер – SCADA және басқа қосымшалармен мәліметтер алмасу стандартты интерфейстері. Мысалы: OPC, DDE, ODBC, DLL және т.б.

Кесте 2.3

SCADA жабдықтары SIEMENS AG, (Германия)

| Техникалық сипаттамалары | Типі, маркасы |
| --- | --- |
| Өнеркәсіптік компьютер/дисплей/ кіріс құрылғысы SIMATIC Rack PC 847B& SCD 19101-DT 19" |  |
| а) Өнеркәсіптік компьютер SIMATIC Rack PC 847B; процессор: Core 2 Duo T7400 (2,16 ГГц); ОЗУ: 4096 Мб; қатты диск: 2х250 Гб serial ATA; аналық картаға енгізілген графикалық карта AGP; оптикалық 16/48-шапшаң DVD±R/RW жетек; PROFIBUS-DP/MPI: до 12 Мбит/с (CP 5611 үйлесімді); Ethernet: 2x10/100/1000 Мбит/с (RJ 45); интерфейстер: 6xUSB 2.0, COM1/COM2: V.24 (RS 232 C), LPT1, клавиатура/тінтуір: PS2/PS2, VGA | 6ES7643-81AA00-0XD0 |
| б) Өнеркәсіптік LCD монитор SCD 19101-DT 19" енгізілген сенсорлық, резистивті, аналогты пернетақта | 6GF62201DA01 |
| в) 19" мембраналық пернетақта, арнайы нластикалық қабыршақпен жабылған 180 мкм, агрессивтік ортаға тұрақты; қорғаныс дәрежесі IP65 | 6GF6710-2BC |
| Өнеркәсіптік программатор SIMATIC Field PG M2 |  |
| Өнеркәсіптік программатор SIMATIC Field PG M2; процессор: Core 2 Duo (2,2 ГГц); ОЗУ: 2048 Мб; қатты диск: 160 Гб serial ATA; оптикалық Dual-Layer DVD±R/RW жетек; кіріс құрылғысы: клавиатура, touchpad; түрлі түсті TFT дисплей: 15,1"/1400x1050; интерфейстер: жады картасы үшін /MMC, COM1: V24/V28/20mA (25-контактілер), 4xUSB 2.0, LPT1; | 6ES7712-1BB10-0AD0 |
| PROFIBUS-DP/MPI: до 12 Мбит/с (CP 5611 үйлесімді); Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с (RJ45); модем: V.92 (RJ11); қорек: желі/аккумулятор; қорғаныс дәрежесі: IP30; кабель PG-PLC: S7 (MPI) 5м. | 6ES7712-1BB10-0AD0 |
| Бағдарламалық контроллер SIMATIC S7-300 |  |
| а) Орталық процессор модулі CPU 317-2 PN/DP, енгізілген MPI/DP интерфейс, енгізілген интерфейс Industrial Ethernet, 1 Мб RAM | 6ES7 317-2EK13-0AB0 |
| б) Коммуникациялық процессор модуліCP 343-5, PROFIBUS-FMS | 6GK7 343-5FA01-0XE0 |
| в) Интерфейстік модуль IM 360 | 6ES7 360-3AA01-0AA0 |
| г) Интерфейстік модуль IM 361 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 |
| д) Қорек көзінің модулі PS 307, кіріс кернеуі ~120/230 В, шығыс кернеуі =24 В, 2А | 6ES7 307-1BA00-0AA0 |
| е) Қорек көзінің модулі PS 307, кіріс кернеуі ~120/230 В, шығыс кернеуі =24 В, 5А | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |
| ж) Аналогты сигналдар модулі SM 331, 4 … 20 мА, 8 арна | 6ES7 331-7HF01-0AB0 |
| з) Аналогты сигналдарды шығару модулі SM 332, 4 … 20 мА, 8 арна | 6ES7 332-5HF01-0AB0 |
| и) Дискретті сигналдардың кіріс модулі SM 321, 32 кіріс оптикалық изоляциясы бар, ~24 … 230 В, 5 А | 6ES7 321-1BL00-0AA0 |
| к) Дискретті сигналдарды шығару модулі SM 322, 8 релелік кіріс,оптикалық изоляциясы бар, ~24÷230 В, 5 А | 6ES7 322-5HF00-0AB0 |
| л) 20 полюстік фронталь қосқыш, сигналдық модулдерге арналған. Клеммалары винт қысқышпен. | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 |

Сурет 2.13. Тоқыма бұйымдарын алу цехының SCADA жүйесіндегі функционалдық құрылымы

Станоктардың жұмысын қадағалау және тоқтау себептеріне белгі беріп, бейнелеу электронды бақылау жүйесінің негізін құрайды.

SCADA жүйесінің жабдықтары орналасқан таратқыш шкаф. Мұнда станокты іске қосу, дайын маталарды тасымалдау және станокты қосу кезіндегі ақаулардың алдын алатын модулдер жайғасқан. Бағдарламалық қамтамасыз етуін жылдам әрі қолайлы түрде флеш-карта, DVD-диск немесе модемдер көмегімен жаңартуға болады.

2.16 Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің даму беталыстары

Сымсыз технологиялар – байланыс сымдарын қажет етпейтін, екі және одан да көп нүктелердің арасында қашықтықтан ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялардың тармағы.

Ақпарат тарату үшін радиотолқындар, сонымен қатар инфрақызыл, оптикалық немесе лазерлік сәулелену қолданылады [].

Smart Wireless сымсыз технологиясы Wi-Fi желілерінің көмегінің арқасында технологиялық үрдістерді бақылау және басқару әрекеттерін оңтайлы атқару мүмкіндіктерін береді.

Сурет 2.14. Smart Wireless сымсыз технологиясының үнемділігі

Бүгін сандық түптұлғалар технологиясы автоматтандырылған жобалау жүйелерінің даму беталыстарының негізгісі болып табылады. Бұл технологияны қолдану виртуалды объектіні құру мен талдау және болашақ физикалық аналогты ұсақ-түйегіне дейін көрсету мүмкіндігін береді. Сандық туптұлға жобалаушыға бейнеақпараттан басқа қосымша ақпараттың едәуір көлемін береді. Бұл қосымша ақпараттарға жататындар: материалдар жөнінде мәліметтер, сынақ нәтижелері, анықталған шарттарды қолдану ерекшеліктері және басқалары. Бұл технологияны пайдаланатын бағдарламаларға (мәселен, Autodesk Inventor) «3D-жобалау» терминін қолдану аздық қылады, себебі «4D-жобалауды» пайдалану мерзімі алшақ емес.

Сурет 2.15. Smart Wireless сымсыз технологиясының үнемділігі

Сурет 2.16. Smart Wireless технологиясының автоматтандыру шешімдері

АЖЖ-нің ары қарай дамуы жаңа технологиялық мүмкіндіктерге байланысты. Жарқын мысалы ретінде «бұлттық» есептеулерді пайдалану. Бұл компьютерлік қуаттардың және интернет-арналардың өткізу қабілетінің едәуір өсуіне байланысты мүмкін болып тұр. Бұрында сызу негізгі құжат және ақпарат алып жүруші болса, бүгін жоба жөніндегі барлық мәліметтер жалпы қоймада серверге енгізіледі, сақталады және өңделеді. Серверге қатынау тек қана дербес компьютерлермен ғана емес және ұтқыр құрылғылар (коммуникаторлар немесе планшеттер) арқылы жүзеге асырылады.

Сурет 2.17.Диспетчерлендіру және мониторинг жүйесінің жоғарғы деңгейі

Сурет 2.18. SCADA жүйелерінің функциялары және мүмкіндіктері

Ұтқыр құрылғылар келешекте қағазды алмастырады және 3D-моделдерді көрнекі және танымалдығы жеңіл түрде береді.

«Бұлттық» технологияның дамуы кәспорында соған сәйкес инфрақұрылымды құруды талап етеді. Бұл, әрине ІТ-инфрақұрылымының даму сатысына байланысты, әсіресе мәліметтер қауіпсіздігін және коммерциялық құпияны қамтамасыз етуде.

«Бұлттық есептеулер» (ағыл. cloud computing) – мәліметтерді өңдеудің үлестірілген технологиясы. Компьютерлік ресурстар және қуаттар пайдаланушыға интернет-сервис түрінде беріледі.

Сурет 2.19. SCADA жүйелерінің негізгі бағыттары және көп тараған түрлері

«Бұлт» термині бұл компьютерлік желінің диаграммасында Интернеттің бұлт түрінде бейнеленуіне негізделген метафора ретінде пайдаланылады немесе барлық техникалық тетіктері жасырылған күрделі инфрақұрылымның кейпі ретінде қарастырылады.

Сурет 2.20. SCADA жүйелерінің сымсыз байланысты пайдалануы

2008 жылғы ІЕЕЕ құжатына сәйкес «Мәліметтерді бұлттық өңдеу – бұл интернеттегі серверлерде үнемі сақталатын және уақытша клиент жағына (дербес компьютерлерге, ноутбуктерге, смартфондарға және т.б.) аралық буферге енгізілетін ақпарат деген парадигма».

«Бұлттық» технологиямен қатынас екі амалмен жүреді: бірінші, Интернет арқылы провайдер беретін серверге ашық қатынау; екінші, сервер кәсіпорында орналасқан және қатынау жабық локалді желі арқылы жүзеге асырылады.

Қорытынды

Оқулық оқу жоспары мен бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленген, дәріс, зертханалық және практикалық сабақтардың барлық түрлерін өтуге, курстық жұмысты және студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға қажетті мәліметтерді қамтиды.

Оқулықтың мақсаты автоматтандыру және басқару объектілері мен жүйелерінің техника-бағдарламалық құралдарын жобалауда жүйелік тұрғыдан көзқарас туындата білу, сонымен қатар автоматтандыру және басқарулерін жобалаудың теориялық негіздері мен жобалау жұмыстарын жүргізу іс-шараларымен жетік таныстыру болып табылады.

Оқулық 30 кешенді тақырыпты қамтиды. Жобалау үрдісі жөнінде жалпы мағлұматтар берілген. Автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау тұрғысынан талдау жүргізілген. Жобалаудың теориялық негіздері және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру шаралары мазмұндалған. Технологиялық үрдістердің автоматтандырылған басқару жүйелерін жобалау және енгізу кезеңдері қарастырылған.

Оқулықтың міндеті жобалау теориясының негіздерін білетін, заманға сай компьютерлік техниканы кеңінен қолдану арқылы жобалау жұмыстарын орындай алатын білімдер мен дағдыларды қалыптастыру және жобалауға қажет техникалық тапсырманы әзірлеу, техникалық және жұмысшы жобалау кезеңдеріндегі жобалау-есептеу жұмыстарын орындау, автоматтандырылған жобалау жүйелерін және компьютерлік технологияны жобалау жұмыстарында кеңінен қолдануға дағдылану болып табылады.

Оқулық студенттің нақты білімі мен практикалық машықтануын өз бетінше дамытуға және жетілдіруге жеткілікті жағдай туғызатын деңгейді қалыптастыратындай негізде құрылған.

Оқулық автоматтандырылған жобалау негізін қалайтын теориялық ақпараттарды меңгерген және жаңа заманның талаптарына сай ақпараттық-коммуникативтік технология құралдарын қолдану арқылы, автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау және пайдалануда есептеу-зерттеу жұмыстарын жүргізуге машықталған мамандарды дайындауда қомақты септігін тигізеді.

Әдебиет

- П.Н.Латышев. Каталог САПР. Программы и производители.2014-2015 (4-е изд.).-М.:«Солон-Пресс», 2015.-694 с.

- Глушань В.М. Распределённые САПР. Архитектура и возможности. - М.: ТНТ, 2015.-188 с.

- Г.Б.Бурдо, С.Н.Григорьев, А.Г.Митрофанов, Б.В.Палюх. Основы построения САПР ТП в многономенклатурном машиностроительном производстве. - М.: ТНТ, 2015.-280 с.

- Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. - М.:ДМК Пресс, 2014. - 192 с.

- Ушаков Д.М. Введение в математические основы САПР. Курс лекций. - М.:ДМК Пресс, 2015.- 208 с.

- Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Математическое обеспечение САПР. Учебное пособие - 2 изд. - М.:Лань, 2015.-464 с.

- Braunschweig B. Software Architectures and Tools for Computer Aided Process Engineering. Volume 11: Computer-Aided Chemical Engineeirng. Elsevier Science, 2014.-712 p.

- Wai-Kai Chen. Computer Aided Design and Design Automation. 3 edition. CRC Press, 2014.-435 p.

- Бутко А.О., Прудников В.А., Цырков Г.А. Основы моделирования в САПР NX. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2016.-464 с.

- Ian Stroud, Hildegarde Nagy. Solid Modelling and CAD Systems: How to Survive a CAD System. 1st Edition. SpringerLink. 2014.-689 p.

- James Northcote-Green, Robert G. Wilson, James Northcote-Green, Robert G. Wilson. Control and Automation of Electrical Power Distribution Systems. 2014 by CRC Press. Reference - 488 Pages - 263 B/W Illustrations.

- Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1.–СПб.:Издательство ДЕАН, 2014.–552 с.

- Федоров Ю.Н. Справочник инженера АСУТП: Проектирование и разработка. Учебно – практическое пособие. – М.:«Инфра–Инженерия», 2015. – 928 с., 12 ил.

- Ambrosius L. AutoCAD Platform Customization: User Interface and Beyond. Sybex, 2014, 300 p.

- Machine Design 2014. Handbook. Penton Media Inc.−168 p.

- Водопьянов Р.Ю., Титок В.П., Артамонова А.Е. Программный комплекс ЛИРА-САПР. Руководство пользователя. Обучающие примеры. -М.: Электронное издание, 2014.-394 с.

- Р.Кисаримов. Практическая автоматика. Справочник. -М.: Радиософт, 2015.-192 с.

- Уваров Н.В., Дойников В.В.Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: Учебно-практическое пособие. -М.: Радиософт, 2014.-576 с.

- Shell Richard L., Hall Ernest L. (eds.) Handbook of Industrial Automation. Marcel Dekker, Inc., 2014. - 887 p.

- Taher Azar & Vaidyanathan. Handbook of Research on Advanced Intelligent Control Engineering and Automation. Publisher: IGI Global, 2014. - 828 p.

- Л.И.Селевцов.Автоматизация технологических процессов. 3-е изд.–М.:Академия, 2014.-352 с.

- Калиниченко А.В. Справочник инженера по КИПиА. Электронная версия.–М.Инфра-Инженерия, 2015.

- М.С.Немировский, О.А.Шорин, А.И.Бабин, А.Л.Сартаков. Беспроводные технологии от последней мили до последнего дюйма.-М: Изд-во: Эко-Трендз, 2016.-400 с.

- Т.А.Пьявченко «Автоматизированные информационно-управляющие системы с применением SCADA-системы Trace Mode. Учебное пособие».-М: Изд-во: Лань, 2015.-336 с.

- И.А. Елизаров, Ю.Ф. Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов Технические средства автоматизации. Программно-технические комплексы и контроллеры: Учеб.пособие. М.: «Изд-во Машиностроение-1», 2014. – 180 с.

Қысқартулар

CAD (Computer-Aided Design) – автоматтандырылған жобалау жүйесі

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – жоғары жылдамдықты желілік стандарт

IBM (International Business Machines) – бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерін шығарушы

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) – электротехника және радиоэлектроника инженерлерінің институты

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) – абоненттің халықаралық сәйкестендіру номері

IT (Information Technology) – ақпараттық технологиялар

LCD (Liquid Crystal Display) – сұйықкристалды монитор

LED (Light Emitting Diode) – көмескі жарық беретін жарықдиод

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – мәліметтерді диспетчерлік басқару және бақылау

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – сымсыз жоғары дәлдік

АБЖ – автоматты басқару жүйесі

АЖЖ – автоматтандырылған жобалау жүйесі

АЖО – автоматтандырылған жұмыс орны

АҚ – ақпараттық қамтамасыз ету

ӘҚ – әдістемелік қамтамасыз ету

БӘК – бағдарламалық-әдістемелік кешен

БҚ – бағдарламалық қамтамасыз ету

БТК – бағдарламалық-техникалық кешен

ДЭЕМ – дербес электронды-есептеуіш машина

ЖАҚК – жобалауды автоматтандыру құралдарының кешені

ЖТ – жобалаушылар терминалдары

ЖТС – жобалаушылардың терминалдық станциялары

ҚҚ – құқықтық қамтамасыз ету

ҚҚБЖ – құрылыстық құжаттардың бірыңғай жүйесі

ЛҚ – лингвистикалық қамтамасыз ету

МББЖ – мәліметтер базасын басқару жүйесі

МҚ – математикалық қамтамасыз ету

ТҚ – техникалық қамтамасыз ету

ТҚБЖ – техникалық құжаттардың бірыңғай жүйесі

ТТ – техникалық тапсырма

ҰҚ – ұйымдастырушылық қамтамасыз ету

ЭЕМ – электронды-есептеуіш машина

ЭҚ – эргономикалық қамтамасыз ету

Мазмұны

Кіріспе	5

1 АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУ ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТҮРЛЕРІ	6

1.1 Жобалау үрдісі жөнінде жалпы мағлұматтар	6

1.2 Жобалауды автоматтандыру түсінігі	13

1.3 АЖЖ құру мақсаттары және міндеттері	20

1.4 АЖЖ құрамдастары және қамтамасыз етулері	23

1.5 АЖЖ классификациясы	25

1.6 АЖЖ-н құру үрдісінің құрылымы және мазмұны	27

1.7 АЖЖ-нің математикалық қамтамасыз етуі	30

1.8 Алгоритмдер	34

1.9 АЖЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуі	35

1.10 Пайдаланушының АЖЖ-мен әрекеттесуі	38

1.11 АЖЖ-нің техникалық қамтамасыз етуі	41

1.12 АЖЖ-нің техникалық қамтамасыз етуінің құрылымы	43

1.13 АЖЖ-нің ақпараттық және лингвистикалық қамтамасыз етулері	45

1.14 АЖЖ-нің әдістемелік,ұйымдастырушылық, эргономикалық және құқықтық  қамтамасыз етуі	50

2 АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ МОДЕЛДЕРІ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕНДЕРІ	53

2.1 АЖЖ-нің сенімділік көрсеткіштері	53

2.2 Қалпына келмейтін жүйелердің сенімділігі	54

2.3 Қалпына келетін жүйелердің сенімділігі	56

2.4 Шұғыл дайындық және техникалық пайдалану коэффициенттері	59

2.5 АЖЖ-нің аппаратуралық сенімділігін анықтау әдістері	60

2.6 Логика-ықтималдық әдіс	62

2.7 Жасырын элементтер әдісі	65

2.8 Күрделілікті ашу алгоритмі	66

2.9 Көпполюстік құрылғыны декомпозиттеу алгоритмі	68

2.10 Бағдарламалық құралдардың сенімділігі	70

2.11 АЖЖ-нің локалді есептеу желілері	72

2.12 Автоматтандырылған жұмыс орны	75

2.13 Автоматтандырылған жүйелерді жобалауға арналған AutoCAD арнайы бағдарламалық құралдары	82

2.14 3D үшөлшемдік графика бағдарламалық кешені	84

2.15 Автоматтандырылған жобалау жүйелері заманауи өндірісте	86

2.16 Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің даму беталыстары	94

Қорытынды	99

Әдебиет	100

Қысқартулар	102

Тургенбаев Д.Н., Нұрмағамбет С.Д.

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

оқулық

Редактор

Баспаға қол қойылды ___.___.2019 ж.

Қағаз форматы 210х148 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі 6.5 б.т.

Тираж 50 дана. Тапсырыс №____

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов ат. ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ.,Тәуке хан даңғылы, 5