Ф.7.03-03

ЮЖНО – КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТим. М.АУЭЗОВА

Жаңабай Нұрлан Жаңабайұлы

###### Кафедра    «Промышленное, гражданское и дорожное строительство»

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине «Экономика  строительства»

для студентов специальности:5В072900

(6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323 )- «Строительство»

Шымкент - 2019г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЭЗОВА

КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ И ДОРОЖНОЕ                   СТРОИТЕЛЬСТВО»

Жаңабай Нұрлан Жаңабайұлы

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине «Экономика  строительства»

для студентов специальности: 5В072900

(6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323 ) - «Строительство»

Шымкент,  2019 г.

УДК 624.012.45 (075.8)

Составил:  Жанабай Н.Ж. учебное пособиепо дисциплине «Экономика  строительства» - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2019г.– 120 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями учебной программы и рабочей учебной программы «Экономика строительства».

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323) - «Строительство».

Рецензенты:

Сулейменов У.С. - д.т.н. профессор кафедры «Архитектура» Южно-Казахстанского Государственного Университета им. М.Ауэзова;

Сулейменов Э.Н. -  д.т.н., профессор. Заведующий лабораторией «Перспективные материалы и технологии» Казахстанско – Британского технического университета;

Ешимбетов Ш. – д.т.н, директор ТОО «Төл - Құрылыс».

Учебное пособие обсуждено и одобренона заседании кафедры «Промышленное, гражданское и дорожное  строительство», протокол № ____ от «___» ________ 2019г.

Учебное пособие обсуждено и одобреноучебно-методической комиссией факультета «Строительство  и  транспорта»   от  «__»________2019г., протокол № ____

Рекомендовано к изданию одобрена на учебно-методическом совете от  «__»_______2019г., протокол № ____

Южно Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2019г.

Ответственный: Жанабай Н.Ж.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основы предпринимательской деятельности в строительстве. | 9 |
| 2. | Ценообразование и определение сметной стоимости строительства. | 26 |
| 3. | Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. | 32 |
| 4. | Экономика строительного проектирования. | 39 |
| 5. | Основные фонды в строительстве. | 44 |
| 6. | Оборотные средства строительных организаций. Финансирование и кредитование строительства. | 50 |
| 7. | Трудовые ресурсы строительных организаций. | 61 |
| 8. | Себестоимость продукции строительной организации. | 67 |
| 9. | Прибыль и рентабельность в строительстве. | 72 |
| 10. | Бизнес-план. | 76 |
| 11. | Основы бухгалтерского учета в строительстве. | 81 |
| 12. | Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций. | 86 |
| 13. | Лицензирование строительной деятельности и порядок получения лицензии. Основные понятия Государственных закупов в части строительства. | 99 |
| 14. | Рыночные отношения в строительстве.Налогообложение. | 106 |
| 15. | Учет затрат, связанных с охраной окружающей среды. | 113 |
|  | Список рекомендуемой литературы. | 118 |

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Экономика строительства» предназначена для студентов специальности 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323)  «Строительство».

Учебное пособие содержит необходимые материалы, позволяющие эффективно организовать работу преподавателя по данному курсу. Объединение в комплекс всех документов в сочетании с использованием кредитной технологии образования дает возможность построить процесс познания предмета с точки зрения достижения более высоких требований к умениям, знаниям и навыкам студента.

Обучение нацелено на ритмичную работу, получение более прочных знаний, побуждение интереса к предмету, выявление и развитие творческих исследовательских способностей студента, где основной целью является: обучение знаниям, умениям, навыкам необходимым в теоретической и  практической деятельности в отрасли «Капитального строительства» в условиях перехода к рынку; привитие будущим руководителям производства умения определять стратегические цели организации, а также достигать их, эффективно решая организационные, социальные, управленческие, психологические и другие задачи.

Задачами курса являются:

- усвоение основных понятий и категорий по курсу;

- изучение отраслевых особенностей и их влияния на результаты деятельности организаций, на эффективность использования ресурсов;

- ознакомление с основными законодательными и нормативными актами по вопросам функционирования строительства;

- изучение основ инвестиционной деятельности, принципов и методов наиболее эффективного использования капитальных вложений в строительстве;

- изучение формирования и путей наиболее эффективного использования основных элементов производства (рабочей силы; материалов; конструкций, деталей и изделий; механизмов, инструментов и инвентаря);

- развитие производственных навыков работы с инструктивно-нормативной, специальной и законодательной литературой по вопросам производственно-хозяйственной, финансовой, предпринимательской деятельности;

- обоснование наиболее эффективного проектного решения строительства объекта.

- организации как самоуправляемой системы;

- принципов и функции менеджмента;

- методов менеджмента;

- формирования организационных структур управления организацией;

- методов принятия управленческих решений;

- эффективности менеджмента.

В результате освоения курса «Экономика строительства» студент должен будет знать:

- роль железнодорожного транспорта в системе народного хозяйства;

- основы предпринимательской деятельности;

- ценообразование и определение цены продукции;

- расчет экономической эффективности инвестиций с учетом фактора времени;

- производственные фонды, финансовые и трудовые ресурсы в строительстве;

- себестоимость продукции;

- понятие дохода и рентабельности;

- систему налогообложения;

- методы и приемы анализа хозяйственной деятельности;

- принципы, функции и методы менеджмента в организации;

- организационные структуры управления организацией;

- методы принятия управленческого решения:

- стили руководства организацией;

- способы расчета эффективности менеджмента.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

- рассчитать экономическую эффективность инвестиций;

- выполнить технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;

- определить экономическую эффективность организационно технических мероприятий и др.

- применять на практике основные принципы управления организацией в рыночных условиях хозяйствования.

- формировать стратегические и текущие цели организации;

- разрабатывать задачи по достижению целей организации;

- использовать экономические, организационные и социально - психологические методы для достижения целей организации;

- принять своевременно оптимальные управленческие решения в конкретной производственной ситуации;

- сгруппировать функции, выбрать рациональную организационную структуру управления организацией;

- рассчитать эффективность менеджмента в организации.

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести практические навыки:

- в составлении сметной документации;

- рассчитать эффективность менеджмента в организации.

Пререквизиты: Усвоение данной дисциплины базируется на знаниях полученных в курсах: Экономическая теория; политология; социология; организация и технология строительного производства; строительные конструкции; основание и фундаменты; вычислительная техника; строительные материалы.

Постреквизиты: Знания приобретенные по дисциплине «Экономика в строительстве» пригодятся в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и в написании дипломной работы.

Ожидаемые результаты: Знание и понимание основные положения и задачи строительного производства; основные виды и особенности строительных процессов и работ; потребительские ресурсы; техническое и тарифное нормирование; все требования к качеству строительной продукции и методы его обеспечения; положения и требования к технике безопасности; методы и способы технологии строительных процессов и работ, включая обычные и экстримальные условия; методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации;

Применение: Устанавливать состав или группу рабочих операций (действии), строительных процессов и работ, обоснованно, тщательно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; потребное количество рабочих строителей, спец. оборудовании (машин), механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам; определять объемы работ, составлять акты на выполненные работы принимать выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством.

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.Особенности капитального строительства как отрасли производства

Капитальное строительство как отрасль материального производства включает в себя [1]:

- Проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы;

- Строительные и монтажные организации;

- Предприятия строительной индустрии;

- Производство строительных материалов и транспорт.

Основной задачей капитального строительства является:

Создание новых и ускорение обновления старых основных фондов народного хозяйства, предназначенных для развития общественного производства и решения социальных вопросов, кардинального улучшения строительного производства [2].

В строительном процессе может быть выделено три этапа:

1.	Подготовка строительства;

2.	Собственно строительство;

3.	Реализация строительной продукции (сдача готового объекта строительства в эксплуатацию).

Полезный результат строительства представляет собой потребительскую стоимость в форме производственных зданий и сооружений, подготовленных к выпуску продукции, либо жилых домов, зданий социального, культурного, бытового назначения.

Строительная продукция имеет следующие особенности [3,4]:

- Неподвижность (неразрывная связанность с участком земли);

- Неповторяемость (индивидуальность);

- Широкую номенклатуру;

- Большие габариты;

- Материалоемкость;

- Трудоемкость.

К особенностям строительного процесса можно отнести:

– особые условия (производство неразрывно связано с участком земли, осуществляется в естественных условиях, поэтому зависит от климатических и погодных условий, требует длительного времени);

– систему ценообразования (цена на каждое здание или сооружение определяется индивидуальным расчетом – сметой, создаваемой на стадии проектирования);

– огромное количество участников строительного процесса.

Участники строительного проекта – физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в производство или интересы которых могут быть затронуты при осуществлении проекта.

Состав участников проекта, их роли, функции, полномочия, ответственность и обязанности зависят:

- От типа, вида, масштаба и сложности проекта;

- От того, в какой стадии (фазе) жизненного цикла находится проект в данный момент времени.

Заказчик – главная сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижении его целей, будущий владелец результатов проекта. Заказчик определяет основные требованияк	проекту, обеспечивает финансирование проекта за счет своих или привлекаемых средств, заключает контракты с основными исполнителями проекта и несет ответственность по этим кон-трактам, управляет процессом взаимодействия между всеми участниками проекта или делегирует основному исполнителю эту функцию, несет ответственность за проект в целом перед обществом и законом и т.д.

Инвестор – сторона, вкладывающая инвестиции в проект, например, посредством кредитов. Цель инвесторов – максимизация прибыли на свои инвестиции от реализации проекта. Если инвестор и заказчик не являются одним и тем же лицом, то в качестве инвесторов обычно выступают банки, инвестиционные фонды и другие организации.

Проектировщик – юридическое лицо, выполняющее по контракту проектно-изыскательские работы в рамках проекта

Он вступает в договорные отношения с генконтрактором проекта или непосредственно с заказчиком.

Генеральный подрядчик – юридическое лицо, строительная организация, принимающая на себя обязательства по договору с заказчиком осуществить организацию строительства объекта и сдачи его в эксплуатацию, а также несущая ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом. Подбирает и заключает договоры с субподрядчиками на выполнение отдельных работ и услуг.

Поставщики – субконтракторы, осуществляющие разные виды поставок на контрактной основе (материалы, оборудование, транспортные средства и др.).

Лицензирующие организации (лицензоры) – организации, выдающие лицензии на право владения земельным участком, ведения торгов, выполнения определенных видов работ и услуг и т.п.

Органы власти – сторона, удовлетворяющая свои интересы путем получения налогов от участников проекта, выдвигающая и поддерживающая экологические, социальные и другие общественные и государственные требования, связанные с реализацией проекта.

Владелец земельного участка – юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем участка земли, вовлеченного в проект.

Организационные формы капитального строительства

В	капитальном строительстве получили распространение следующие основные формы строительства:

1. Хозяйственная форма.

При этом способе строительство объектов осуществляется собственными силами заказчика или инвестора. Для этого в организационной структуре заказчика создается собственное строительно-монтажное подразделение, которое и осуществляет комплексное строительство объекта.

Данный способ обычно применяют при реконструкции или расширении действующих предприятий, при строительстве небольших объектов на территории существующего предприятия,

в	сельском строительстве, т.е. в тех условиях, когда не представляется возможным организовать равномерную загрузку строительных кадров, когда выполнение строительно-монтажных работ во времени зависит от характера технологического процесса основного производства и имеет место неопределенность в предоставлении фронта работ.

2.	Подрядная форма. При подрядном способе строительство объекта осуществляется постоянно действующими специальными строительными и монтажными организациями (подрядчиками) по договорам с заказчиком. Подрядчики имеют собственные  материально-технические  базы,  средства  механизациии	транспорта, постоянные строительно-монтажные кадры соответствующих специальностей и опираются в своей деятельности на крупное механизированное промышленное производство строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов.

Заказчик предоставляет подрядчику площадку для строительства, своевременно передает ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечивает финансирование, поставляет технологическое, энергетическое и другое оборудование. Подрядный способ строительства является основным.

3.	Строительство объектов «под ключ». В последние годы широкое распространение получила форма строительства объектов «под ключ», когда функции заказчика передаются генеральному подрядчику. В этом случае генподрядная строительная организация принимает на себя полную ответственность за строительство объекта в соответствии с утвержденным проектом, в установленные сроки и в пределах утвержденной сметной стоимости.

Примечание. В международной практике капитального строительства выбор проектировщиков, подрядчиков, поставщиков технологического оборудования обычно осуществляетсяна конкурсной основе путем проведения тендера. Тендер по сравнению с прямыми двусторонними договорами создают условия конкуренции между подрядными строительными и проектными фирмами, поставщиками и позволяют заказчику выбрать наиболее выгодные предложения.

Основные виды строительной продукции

Строительная продукция – часть общественного продукта, состоящая из зданий и сооружений или отдельных их частей,

а	также из работ по расширению, реконструкции этих объектов, их ремонту, работ по изысканиям, проектированию, связанным со строительством, включая работы геологоразведочного бурения на газ и нефть.

Основной продукцией строительства являются здания и сооружения или отдельные их составные части.

К зданиям относятся объекты, предназначенные для пребывания в них людей или хранения материальных ценностей и защищающие от внешних атмосферных воздействий. Здание характеризуется размерами: площадью и кубатурой (фабричный корпус, цех, жилой дом).

Сооружения в отличие от зданий характеризуются другими учетными признаками: протяженностью (дороги, мосты, каналы, сети водоснабжения, канализации, линии электропередачи), емкостью (резервуары, газгольдеры, бассейны), производственной мощностью (доменные печи, шахты), высотой (радиомачты, фабричные трубы) и т.п.

В состав строительной продукции входят и такие объекты, которые являются видами технологического оборудования.

2. Формы и методы организации частного и коллективного бизнеса в строительстве.

Предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск  и под имущественную ответственность предпринимателя[5].

В	строительстве предпринимательской деятельностью занимаются как отдельные граждане (физические лица), так и объединения граждан (юридические лица). Если физические лица оказывают небольшие услуги по снабжению материалами, ведению отдельных работ и т.п., то юридические, создавая соответствующие коммерческие организации, осуществляют весь цикл строительства объектов «под ключ».

Организационно-правовая форма предприятия есть форма юридической регистрации предприятия, которая создает этому предприятию определенный правовой статус.

По правовому статусу (организационно-правовым формам)среди предприятий выделяются хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственныеи	муниципальные унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и др. (рис. 1.1).

Рассмотрим подробнее некоторые из организационно-правовых форм предприятий.

Индивидуальные предпринимателибез образования юридического лица единолично владеют предприятием. Одно лицо или одна семья получают всю прибыль, но берут на себя все риски и издержки бизнеса. Это самая простая форма. Она широко применяется в розничной торговле, сфере питания и т.д.

Рис. 1.1. Организационно-правовые формы предприятий

Данная форма предприятий имеет ряд преимуществ.

К ним относятся:

– полная самостоятельность действий: принимая решения, не надо обращаться по инстанциям, добиваться согласия компаньонов;

– хорошая мотивация: поскольку все доходы идут в один карман, то и владелец заинтересован в деятельности, тщательней контролирует процесс;

– сохранение в тайне процесса производства и др.

Однако имеются и недостатки:

– сложность в привлечении финансов: одному владельцу труднее оформить кредитование, чем крупным фирмам и предприятиям;

– неопределенность сроков деятельности; бизнесмены редко заключают с такими фирмами долгосрочные соглашения;

– неограниченная ответственность за долги: в случае банкротства владелец самостоятельно расплачивается по долгам буквально из своих сбережений;

– отсутствие специализированного маркетинга; обычно предприниматель сам является и менеджером по продажам, сбыту и рекламе, и финансистом, и снабженцем.

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники товарищества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут убытки, связанные с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников. Данная организационно-правовая форма распространена среди мелких и средних предприятий.

Акционерное общество (АО) – признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут убытки, связанные с деятельностью общества,в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

В отношении Государственной корпорации «Правительство для граждан» субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет Правительство Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в организационно-правовой форме акционерного общества могут создаваться некоммерческие организации.Общество (кроме некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества) вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.Общество имеет фирменное наименование, которое должно включать в себя указание на организационно-правовую форму «акционерное общество» и его название. Допускается сокращение наименования общества с использованием аббревиатуры «АО» перед названием общества[6].

К преимуществам акционерных обществ относятся:

- Возможность мобилизации значительных финансовых ресурсов (например, только в США около 100 млн человек владеют акциями различных акционерных обществ);

- Возможность быстрого перетекания финансовых средств из одной отрасли в другую;

- Право свободной передачи и продажи акций, что обеспечивает существование компании независимо от различных изменений состава акционерного общества;

- Ограниченность ответственности акционеров, т.е. держатели акций рискуют в случае банкротства данного акционерного общества только той суммой, которая была заплачена за покупку акций; фактически кредиторы могут предъявить иск не акционерам как физическим лицам, а самой компании как юридическому лицу;

- Разделение функций владения и управления.

Недостатки акционерных обществ состоят в следующем:

- Существуют некоторые сложности при регистрации устава акционерного общества, такие как длительные согласовывания, различные бюрократические процедуры (например, выпуск акций);

- Появляются благоприятные возможности для финансовых злоупотреблений, т.е. возможен, например, выпуск акций, ничем не обеспеченных, не имеющих никакой реальной стоимости;

- В связи с выплатами по акциям дивидендов возникает ситуация двойного налогообложения, когда дивиденд облагается налогом первый раз как часть прибыли акционерного общества, а второй раз как личная прибыль держателя акции;

- При большом числе акционеров возникает ситуация, при которой значительная часть акционеров практически не контролирует деятельность совета директоров; держатели акций заинтересованы в максимальных дивидендах, а менеджеры всячески стараются их уменьшить, дабы пустить эти средства в оборот; данная ситуация характерна в случаях с обычными акциями, когда совет директоров компании принимает решение о размере дивиденда, т.е. решает, какую часть прибыли выплатить держателям акций, а какую часть пустить в оборот.

3. Гибкие структуры управления предпринимательством

Организационная структура – наиболее соответствующая предприятию временная структура управления, включающая всех его участников и создаваемая для успешного достижения целей предприятия.

Организационные структуры подразделяются наиерархические и адхократические.

К иерархическим типам организационных структур относятся:

- Линейная структура управления;

- Функциональная структура управления;

- Линейно-функциональная структура управления;

- Дивизионная структура управления.

К адхократическим типам организационных структур относятся:

- Бригадная структура управления;

- Проектная структура управления;

- Матричная структура управления;

- Конгломератная структура управления (смешанная).

Линейная организационная структура относится к простейшему виду бюрократических структур, в ней воплощены принципы централизма и единоначалия [3,4] (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Линейная структура

Руководитель наделен всеми видами полномочий и осуществляет единоличное руководство.

Руководитель несет полную ответственность за результаты деятельности вверенного ему объекта.

Каждый подчиненный имеет только одного руководителя, а каждый руководитель – нескольких подчиненных в соответствии с нормами управляемости. Поэтому рост предприятия ведет к увеличению числа уровней управления.

Достоинства  линейной структуры:

1)	Оперативность принятия и реализации управленческих решений;

2)	Относительная простота реализации функций управления;

3)	Четко выраженная ответственность.

Недостатки:

1)	Разобщенность горизонтальных связей в производственных системах;

2)	Жесткость структуры;

3)	Множество контактов с подчиненными, информационная перегрузка;

4)	При большом числе уровней управления удлинение процесса принятия и реализации управленческих решений.

Функциональная структура управления – структура, для которой характерно создание структурных подразделений, каждое из которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу и обязанности (рис. 1.3). Следовательно, в условиях данной структуры каждый орган управления, а также исполнитель специализирован на выполнении отдельных видов управленческой деятельности (функций). Создается аппарат специалистов, отвечающих только за определенный участок работы [3,4].

В основе функциональной структуры управления лежит принцип полного распорядительства: выполнение указаний функционального органа в пределах его компетенции обязательно для подразделений. Решения по общим вопросам принимаются коллегиально.

Рис. 1.3. Функциональная структура

Достоинства функциональной структуры:

1)	Высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение конкретных функций;

2)	Специализация подразделений на выполнении определенного вида управленческой деятельности, ликвидация дублирования в выполнении задач управления отдельными службами;

3)	Освобождение линейных менеджеров от решения многих специальных вопросов и расширение их возможностей по оперативному управлению производством;

4)	Использование в работе консультаций опытных специалистов, уменьшение потребности в специалистах широкого профиля.

Недостатки:

1)	Нарушение принципа единоначалия принципом полноправного распорядительства;

2)	Длительность процедуры принятия решений;

3)	Трудности поддержания постоянных взаимосвязей между различными функциональными службами;

4)	Снижение ответственности исполнителей за работу, поскольку каждый исполнитель получает указания от нескольких руководителей.

Линейно-функциональнаяструктура управления – структура, в которой линейные руководители осуществляют основную управленческую деятельность при поддержке и обслуживании функциональных подразделений [3,4].

Функциональные службы осуществляют производственноеи	финансовое планирование, подбор кадров, материально-техническое обеспечение производства, ведут работу по стандартизации процессов и пр.

Достоинства линейно-функциональной структуры:

1)	Сохранение единоначалия;

2)	Более оперативное принятие решений и выполнение указаний.

Недостатки:

1)	Недостаточное разграничение полномочий между функциональными и линейными подразделениями;

2)	Обострение разногласий между руководителями подразделений;

3)	Дублирование управленческих функций.

Дивизионная структура управления – выделение автономных подразделений по управлению производством отдельных продуктов и отдельными функциями производственного процесса (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Дивизионная структура

Для структуры такого типа характерна полная ответственность руководителей за результаты хозяйственной деятельностивозглавляемых ими подразделений. Таким образом, процесс производства отдельного вида продукции находится под управлением одного человека [3,4].

Структуризация по дивизионам, как правило, производится по одному из критериев:

- По выпускаемой продукции (изделиям или услугам) –мультидивизионная организация;

- По ориентации на определенные группы потребителей – потребительская специализация;

- По обслуживаемым территориям – региональная специализация;

- По рынкам или крупным группам потребителей – рыночная структура управления;

- По видам продукции и регионам, в которых ее продают, –глобальная продуктовая структура;

- По регионам и видам продукции, продаваемой в них, –глобальная региональная структура.

Достоинства дивизионной структуры:

1) Возможность управления многопрофильными предприятиями с общей численностью сотрудников порядка сотен тысяч

и	территориально удаленными подразделениями;

2)	Большая гибкость и более быстрая реакция на изменения

в	Окружении предприятия по сравнению с линейной;

3)	Возможности повышения эффективности, поскольку при расширении границ самостоятельности отделений они становятся центрами получения прибыли и активно стремятся повышать эффективность и качество производства;

4)	Более тесная связь производства с потребителями.

Недостатки:

1)	Сохранение в отделениях линейной (линейно-штабной)

структуры со всеми ее недостатками;

2)	Дублирование функций на разных «этажах» и, как следствие, очень высокие затраты на содержание управленческой структуры;

3)	Основные связи в структуре вертикальные, волокита, перегруженность управленцев, плохое взаимодействие при решении вопросов, смежных для подразделений и т.д.;

4)	Большое количество «этажей» управленческой вертикали.

Бригадная структура управления основана на организациидеятельности по рабочим группам.

- Основными принципами организации производственного процесса в этом случае являются:

- Автономная работа выделенных бригад;

- Горизонтальная координация деятельности;

- Привлечение специалистов разных подразделений для разработки и решения задач.

Таким образом, упраздняется свойственное для иерархической организации распределение сотрудников по изолированным подразделениям [3,4].

Достоинства бригадной структуры:

1) Сокращение управленческого аппарата;

2) Наиболее гибкое использование кадрового состава;

3) Предоставление работникам условий для самосовершенствования;

4) Сокращение потребности в специалистах широкого профиля.

Недостатки:

1) Высокие требования к квалификации сотрудников;

2) Сложность в координации деятельности.

Под проектной структурой управления понимается временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации) (рис. 1.5).  Смысл проектной структуры управления состоит в том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников разных профессий для осуществления сложного проекта в установленные сроки с заданным уровнем качества и в рамках выделенных для этой цели материальных, финансовых и трудовых ресурсов [3,4].

Рис. 1.5. Проектная структура

К	организационным проектам можно отнести любые процессы целенаправленных изменений в системе, например: реконструкцию производства, разработку и освоение новых видов продукции и технологических процессов, строительство объектов и т. д.

Достоинства проектной структуры:

1) Усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект в целом, так и за его элементы;

2) Интеграция различных видов деятельности компании в целях получения высококачественных результатов по определенному проекту;

3)	Комплексный подход к реализации проекта, решению проблемы;

4)	Концентрация всех усилий на решении одной задачи, на выполнении одного конкретного проекта.

Недостатки:

1)	От руководителя проекта требуется не только управление всеми стадиями жизненного цикла проекта, но и учет места проекта в сети проектов данной компании;

2)	Формирование проектных групп, не являющихся устойчивыми образованиями, лишает работников осознания своего места в компании;

3)	Частичное дублирование функций;

4)	При наличии нескольких организационных проектов проектные структуры приводят к дроблению ресурсов и усложняют развитие производственного и научно-технического потенциала компании как единого целого.

Матричная структура представляет собой комбинацию двух видов разделения: по функциям и по продукту (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Матричная структура

Матричная структура строится на основе принципа двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, они подчиняются непосредственному руководителю функционального подразделения, которое предоставляет персонал и другие ресурсы руководителю проекта (или целевой программы), с другой – руководителю временной группы, который наделен необходимыми полномочиями и несет ответственность за сроки, качество и ресурсы [3,4].

Достоинства матричной структуры:

1)	Получение высококачественных результатов по большому количеству проектов, программ, продуктов;

2)	Лучшее и более быстрое реагирование матричной структуры на изменения внешней среды;

3)	Вовлечение руководителей всех уровней и специалистов

в	Сферу активной творческой деятельности по реализации организационных проектов;

4)	Сокращение нагрузки на руководителей высшего уровня управления путем передачи полномочий принятия решений на средний уровень при сохранении единства координации и контроля за ключевыми решениями на высшем уровне.

Недостатки:

- Нарушение принципа единоначалия, что часто приводитк

конфликтам;

2)	Борьба за власть, так как четко не определены властные полномочия;

3)	Отсутствие полноценного контроля по уровням управления;

4)	Чрезмерные накладные расходы в связи с тем, что требуется больше средств для содержания большего количества руководителей, а также порой для разрешения конфликтных ситуаций.

Смешанная структура предполагает возможность установления в компании или в ее отделениях организационных форм, наиболее целесообразных в данной конкретной ситуации.

Такая структура может применяться и в средних, и в крупных компаниях, но особенно актуальна в крупных корпорациях, включающих в себя практически автономные фирмы.

Руководство высшего звена отвечает за стратегическое планирование, разработку политики, координацию и контроль действий во всей организации.

Высшее звено окружает ряд фирм, которые автономны в принятии оперативных решений и применяют те организационные структуры, которые больше подходят им для достижения поставленных перед ними целей [3,4].

4. Конкуренция в условиях предпринимательства

Конкуренция (от лат.сoncurrere – сталкиваться) – борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке пред-приятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции для удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.

Конкуренция может существовать только при определенном состоянии рынка. Разные виды конкуренции и монополии зависят от определенных показателей состояния рынка. Основными показателями являются [7]:

1)	Количество фирм (хозяйственных, промышленных, торговых предприятий, имеющих права юридического лица), поставляющих товары на рынок;

2)	Дифференциация товаров (наличие у определенного вида товаров одного и того же назначения разных индивидуальных особенностей – по размеру, качеству, цвету и др.);

3)	Свобода вхождения предприятия на рынок и выхода изнего;

4)	Доступность информации;

5)	Контроль над рыночной ценой;

6)	Неценовая конкуренция;

7)	Сектор экономики, в котором преобладает данный тип конкуренции.

В соответствии с этими показателями выделяются следующие типы конкуренции:

- Чистая конкуренция, характеризующаяся:

1)	Наличием множества мелких фирм;

2)	Однородностью продукции;

3)	Отсутствием затруднений входа и выхода из отрасли;

4)	Равным доступом ко всем видам информации;

5)	Отсутствием контроля над рыночной ценой (действуют цены спроса и предложения);

6)	Незначительной ролью рекламы;

7)	Распространением на финансовых рынках и рынках некоторых сельскохозяйственных продуктов;

- Монополистическая конкуренция, характеризующаяся:

1)	Наличием множества мелких фирм;

2)	Неоднородностью продукции;

3)	Отсутствием затруднений входа и выхода из отрасли;

4)	Несколько ограниченным доступом к информации;

5)	Некоторым контролем над рыночной ценой в довольно узких рамках;

6)	Значительным упором на рекламу, торговые знаки, торговые марки и т.п.;

7)	Распространением в розничной торговле (бензин, персональные компьютеры и т.д.).

Выделяются также типы монополии:

- Олигополия (дуополия), характеризующаяся:

1)	Наличием небольшого числа крупных фирм;

2)	Неоднородностью (или однородностью) продукции;

3)	Возможными затруднениями при выходе из отрасли;

4)	Несколько ограниченным доступом к информации;

5)	Жестким контролем над ценой;

6)	Высокими уровнем неценовой конкуренции, особенно при дифференциации продукта;

7)	Распространением в сталелитейной, химической, авиационной, автомобильной промышленности;

-Монополия, характеризующаяся:

1)	Наличием одной фирмы;

2)	Уникальностью продукции;

3)	Практически непреодолимыми барьерами на вход;

4)	Несколько ограниченным доступом к информации;

5)	Значительным контролем над ценой;

6)	Достаточно высоким уровнем неценовой конкуренции;

7)	Распространением в местных телефонных сетях, электро-и	газоснабжении.

Антимонопольное регулирование – комплекс экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование включает регулирование уровня концентрации и монополизации производства, стратегии и тактики предприятий, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое регулирование [7].

Антимонопольное регулирование экономики осуществляется следующими методами [8]:

1.	Экономическими (Нормативно-ориентирующими и корректирующими). Характерным признаком данной совокупности методов является то, что посредством их государство воздействует в целом на систему рыночного хозяйствования и его институты. Это регулирование макроуровневого порядка, основанное на использовании экономических рычагов, сознательно применяемых государством для формирования конкурентной среды.

Эти методы ориентированы на стимулирующие регуляторы: налоговые, кредитные, бюджетные, использование валютного курса, таможенные тарифы и другие, а также на смещение приоритетов при проведении структурной перестройки, осуществлении промышленной политики и иных видов экономической политики. Системное применение экономических методов происходит в форме программирования. В рамках антимонопольной деятельности программный метод используется для перспективного (априорного) антимонопольного регулирования на основе программ демонополизации экономики и развития конкуренции.

2.	Административными. С их помощью государство осуществляет регулирующее воздействие на состояние конкурентной среды конкретного рынка.

Применение этих методов происходит в форме контроля над соблюдением антимонопольного законодательства.

К этим формам относятся:

- Пресечение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции или иных действий, ограничивающих конкуренцию;

- Разрешение на сделки, которые могут привести к рыночной концентрации;

- Согласование актов органов исполнительной власти;

- Наложение взысканий.

5. Признаки банкротство и основания для обращения в суд для применения процедуры банкротства.

Признаки банкротстваопределяются Законом  Республики Казахстан[9]:

- Банкротство устанавливается добровольно на основании заявления должника в суд.

- Банкротство устанавливается принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим Законом лиц.

- В случаях, установленных настоящим Законом, должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом.

- Если стоимость имущества юридического лица, в отношении которого в порядке, установленном пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан, принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия обязана обратиться в суд о признании такого юридического лица банкротом для проведения процедуры банкротства по правилам, установленным Законом[9]:

- Основанием для объявления должника банкротом в судебном порядке является его несостоятельность.

При установлении факта несостоятельности должны быть учтены обязательства должника, срок исполнения которых наступил, а также принятые и (или) находящиеся на исполнении.

Основание для обращения в суд для применения процедуры банкротства:

1. Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом или применении реабилитационной процедуры является неплатежеспособность должника.

Должник является неплатежеспособным при наступлении одного и более условий:

1) обязательства перед кредиторами по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, взысканию алиментов, оплате труда, выплате компенсаций по трудовым договорам, обязательства по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, а также по вознаграждениям по авторским договорам не исполнены в течение трех месяцев со дня наступления срока их исполнения и составляют сумму не менее стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2) обязательства перед кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств должника, не исполнены в течение четырех месяцев с момента наступления срока их исполнения и составляют сумму не менее ста пятидесяти месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

3) обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения и в совокупности составляют сумму не менее трехсот месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, для индивидуальных предпринимателей, не менее одной тысячи месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, – для юридических лиц.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи подачи заявления о признании банкротом отсутствующего должника.

2. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии возможности восстановления платежеспособности.

3. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о применении реабилитационной процедуры является его неплатежеспособность или угроза неплатежеспособности, когда должник будет не в состоянии исполнить денежные обязательства при наступлении срока их исполнения в ближайшие двенадцать месяцев, при наличии возможности восстановления платежеспособности.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

1.Ресурсный метод определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

В соответствии с рядом приказов Министерства Национальной Экономики с 1 июля 2015 года на территории Республики Казахстан введен ресурсный метод определения стоимости строительства.

Ресурсный метод определения сметной стоимости строительства

Сметная стоимость строительства определяется в текущих ценах, ресурсным методом, на основе Государственных нормативов, которые приведены в Приложениях 1-7 к Приказу от 03 июля 2015 года № 235-нк Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан [10], где дополнительно на основании приказа от 14 ноября 2017 года № 249-нк введены изменения по некоторым государственным нормативам.

В связи, с чем с 2018г на территории Республики Казахстан применяются государственные нормативы, прописанные в данном приказе:

- Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

- Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве;

- Государственный норматив по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства;

- Государственный норматив по мониторингу текущих цен и расчету сметных цен строительных ресурсов;

- Государственный норматив по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства;

- Государственный норматив по разработке ресурсных сметных норм и определению сметных цен на эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств;

- Государственный норматив по расчету сметной заработной платы в строительстве.

Основой для определения сметной стоимости строительства служат:

- техническое задание и исходные данные заказчика;

- проектная документация;

- действующие сметные нормативы;

- текущие цены на ресурсы.

Нормы расхода ресурсов

Нормы расхода ресурсов определяются на основании сметных нормативов:

- ЭСН РК 8.04-01-2015 Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы;

- ЭСН РК 8.04-02-2015 Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования;

- ЭСН РК 8.05-01-2015 Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы.

Текущие цены на ресурсы

Текущие цены на ресурсы определяются на основании:

- ССЦ РК 8.04-08-2015 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции;

- ССЦ РК 8.04-09-2015 Сборник сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства;

- СЦМ РК 8.04-11-2015 Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов;

- СЦПГ РК 8.04-12-2015 Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства.

Дополнительные затраты, не учтенные сметными нормами, определяются на основании Государственного норматива по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение № 3 к приказу от 03 июля 2015 года № 235-нк).

Определение текущих сметных цен на ресурсы

Сметные цены на строительные ресурсы рассчитываются на основании соответствующих государственных нормативов в текущем уровне по 16-ти территориальным районам Республики Казахстан и утверждаются Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами министерства национальной экономики.

Основой для расчета сметных цен на строительные ресурсы служат:

- Государственный норматив по мониторингу текущих цен и расчету сметных цен строительных ресурсов;

- Государственный норматив по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства;

- Государственный норматив по разработке ресурсных сметных норм и определению сметных цен на эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств;

- Государственный норматив по расчету сметной заработной платы в строительстве.

2.Определение сметной стоимости на разных стадиях строительства

Сметная стоимость в предпроектной стадии определяется с использованием укрупненные сметные норм, данных объектов аналогов и сборников сметных цен на строительные ресурсы.

На стадии проектирования определяется постпроектная сметная стоимость с использованием элементных сметных норм расхода ресурсов и сборников сметных цен на строительные ресурсы. Сметная стоимость ресурсов определяется в текущих ценах на дату представления проекта в органы государственной экспертизы.

Сметная стоимость на стадии выдачи заключения государственной экспертизы по проекту строительства определяется, как постэкспертная сметная стоимость (смета заказчика).

Постэкспертная сметная стоимость строительства утверждается заказчиком и является основанием для определения лимита средств на реализацию инвестиционных проектов.

Порядок определения сметной стоимости строительства

Локальные ресурсные сметы являются первичными сметными документами, на основании которых определяется сметная стоимость отдельных видов работ и затрат по строительству зданий и сооружений.

Локальные ресурсные сметные расчеты, также являются первичными сметными документами и составляются в тех случаях, когда объёмы работ и размеры затрат подлежат уточнению при разработке рабочей документации или характер и методы их выполнения будут уточнятся в процессе строительства. Сметные расчеты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря составляются пообъектно на оборудование поставки заказчика, с расчетом всех сопутствующих затрат на приобретение и доставку оборудования на приобъектный склад по форме согласно приложению 4 к Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства.

Затраты на приобретение инженерного оборудования поставки подрядчика включаются в соответствующие локальные ресурсные сметы на монтаж оборудования.

Прямые затраты

Сметная стоимость, определяемая локальными ресурсными сметами, включает прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают:

- заработную плату рабочих–строителей;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

- стоимость материалов, изделий и конструкций с их транспортировкой;

- стоимость инженерного оборудования поставки подрядчика.

Прямые затраты рассчитываются на объем работ ЭСН, путем суммирования итогов перемножения расхода ресурсов ЭСН на объем работ и стоимости этих ресурсов в текущем уровне цен.

Единичная стоимость элементной сметной нормы рассчитывается делением полученной общей стоимости прямых затрат ЭСН на объем работ по норме и выводится в локальных ресурсных сметах справочно.

Сметная заработная плата

Сметная заработная плата состоит из:

- заработной платы рабочих–строителей;

- заработной платы машинистов (рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов).

Сметная заработная плата рассчитывается в текущих ценах на основании трудозатрат, определенных в сборниках элементных сметных норм и текущей стоимости человека–часа по сборнику сметных тарифных ставок. Сборник сметных тарифных ставок рассчитывается согласно Государственного норматива по расчету сметной заработной платы в строительстве и утверждается ежегодно.

Стоимость материальных ресурсов

Стоимость материальных ресурсов определяется по регионам Республики Казахстан в текущих ценах на основании сборников сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции на квартал.

Сметные цены на материальные ресурсы принимаются по ближайшему к месту строительства городу или административному району, независимо от административно-территориальной принадлежности предприятий-производителей строительных материалов.

В случае отсутствия цен на строительные материалы в действующих сборниках сметных цен, их стоимость определяет заказчик из не менее чем двух ценовых предложений (прайс–листов) производителей, либо официально представляющих их дистрибьюторов.

Сметная стоимость затрат на перевозку строительных грузов

Сметная стоимость транспортировки определяется по сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства с учетом транспортно–логистической схемы, класса груза, категории дороги, типа транспортного средства и его грузоподъемности.

Сметная стоимость оборудования

Сметная стоимость оборудования определяется как сумма всех затрат на приобретение и доставку этого оборудования на приобъектный склад или место передачи оборудования в монтаж.

В сметную стоимость оборудования включаются:

- отпускная цена, включающая в себя стоимость запасных частей, стоимость тары, упаковки и реквизита;

- транспортные расходы;

- заготовительно–складские расходы (для оборудования поставки заказчика);

- таможенные пошлины и налоги;

- стоимость шефмонтажа (для оборудования, поставляемого на условиях шефмонтажа).

Ведомость инженерного оборудования поставки подрядчика утверждает заказчик. Стоимость инженерного оборудования принимается по сборнику сметных цен на инженерное оборудование на очередной период (квартал, полугодие). При отсутствии цен в сборниках стоимость инженерного оборудования определяется заказчиком по прайс–листам не менее двух производителей, либо официально их представляющих дистрибьюторов.

Транспортные расходы включают все затраты по доставке оборудования на приобъектный склад и определяются по утвержденному на очередной период сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства, в соответствии с транспортной схемой доставки.

Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки заказчика определяются в размере 1,2% от стоимости оборудования франко-приобъектный склад.

Заготовительно-складские расходы по инженерному оборудованию поставки подрядчика возмещаются за счет средств на накладные расходы второго уровня.

Накладные расходы

Накладные расходы определяются в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве и состоят из накладных расходов первого и второго уровня.

Накладные расходы первого уровня рассчитываются по видам работ по формуле:

НР1_ур = ННР1_ур ∗ ОЗП, где:

НР1_ур – величина накладных расходов первого уровня, тенге;
ОЗП – величина средств на оплату труда рабочих-строителей и машинистов, учитываемая в составе прямых затрат локальной ресурсной сметы, тенге;
ННР_1ур – норма накладных расходов первого уровня, приведенная в приложении 2 к Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве;

Накладные расходы второго уровня включаются рассчитываются по видам строительства после накладных расходов первого уровня. Величина накладных расходов второго уровня определяется по формуле:

НР2_ур = ННР2_ур ∗ (ПЗ + НР1_ур), где:

НР2_ур - величина накладных расходов второго уровня, тенге;
ННР2_ур – норма накладных расходов второго уровня, приведенная в приложении 3 к Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве;
ПЗ – прямые затраты на строительно-монтажные работы, тенге;
НР1_ур- величина накладных расходов первого уровня, тенге.

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве приведен в приложении 4 к Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль

Сметная прибыль предназначена для покрытия расходов подрядной организации, не относимых на себестоимость работ, развития подрядной организации, дополнительного материального стимулирования ее работников. Сметная прибыль определяется в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Сметная прибыль не начисляется на стоимость оборудования поставки заказчика.

3.Состав и виды сметной документации

Состав сметной документации определяется в зависимости от стадийности разрабатываемой проектно–сметной документации:

В состав проекта (рабочего проекта) включаются:

- Сводка затрат (при необходимости);

- Сводный сметный расчет;

- Сметный расчет стоимости строительства;

- Объектные и локальные ресурсные сметы;

- Объектные и локальные сметные расчеты;

- Сметные расчеты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря;

- Сметные расчеты на отдельные виды затрат (при необходимости);

- Сводные ресурсные ведомости;

- Ведомости объемов работ.

В состав рабочей документации включаются:

- Объектные и локальные ресурсные сметы;

- Локальные ресурсные ведомости;

- ведомости объемов работ.

В составе проектно-сметной документации разрабатывается пояснительная записка, в которой указывается:

- ссылка на территориальный район, где расположено строительство;

- ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатывается сметная документация;

- обоснование для составления прочих затрат.

Сметный расчет стоимости строительства

Сметный расчёт стоимости строительства составляется по форме согласно приложению 6 к Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства и определяет лимит средств подрядчика, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектной документацией.

В сметных расчётах стоимости строительства средства распределяются по главам 1-9:

- «Глава 1. «Затраты на подготовительные работы по территории строительства в части работ, выполняемых подрядчиком».

- «Глава 2. «Основные объекты строительства».

- «Глава 3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».

- «Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства».

- «Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».

- «Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения».

- «Глава 7. «Благоустройство и озеленение территории».

- «Глава 8. «Временные здания и сооружения».

- «Глава 9. «Дополнительные затраты на строительство в части относящейся к подрядчику».

За итогом глав 1-9 в сметный расчет включается НДС.

Сводный сметный расчет

Сводный сметный расчет составляется по форме согласно приложению 7 кГосударственный норматив по определению сметной стоимости строительства и включает лимит средств заказчика на реализацию инвестиционного проекта, за исключением затрат на подготовку (освоение) территории строительства и ввод объекта в эксплуатацию.

В сводный сметный расчет включаются:

- Сметная стоимость подрядных строительно–монтажных работ и затрат в текущих ценах (итоговая сумма глав 1–9 сметного расчета стоимости строительства без налога на добавленную стоимость);

- Оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика;

- Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор;

- Инженерные изыскания для строительства;

- Проектные работы;

- Стоимость экспертизы проектно–сметной документации;

- Затраты на осуществление авторского надзора;

- Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты;

- Налог на добавленную стоимость.

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определяется в размере 2% от общей суммы средств по главам 1–7 сводного сметного расчета.

Налог на добавленную стоимость принимается в размере, устанавливаемом налоговым законодательством Республики Казахстан от всех затрат, включаемых в сводный сметный расчет.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1. Инвестиционная деятельность в строительстве

Инвестиции – различные виды вложения имущественныхи	интеллектуальных ценностей в реализацию программ и проектов с целью получения в будущем доходов либо иных социальных, экологических и прочих выгод [3,4].

Инвестиционный проект (ИП) – это программа (план)или совокупность конкретных действий, направленных на достижение определенных целей, реализация которых предполагает привлечение инвестиций и осуществление инвестиционной деятельности [3,4]. Инвестиционные проекты бывают глобальные; народно-хозяйственные; крупномасштабные; локальные.

К инвестиционным ценностям относятся:

– денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги; доли в уставных капиталах; кредиты, займы, ссуды, залоги);

– имущественные права, выраженные денежным эквивалентом (товарные знаки, фирменные наименования; лицензии, патенты и свидетельства; сертификаты на продукцию и технологию; здания, сооружения; машины и оборудование; земля).

Объект инвестиций – это вновь строящиеся, реконструируемые здания [3,4].

Субъекты инвестиций[3,4] – это участники инвестиционного процесса. К ним относятся:

- реципиент – организация, использующая инвестиции;

- инвестор – физическое или юридическое лицо, располагающее инвестиционными ценностями и осуществляющее инвестиционные вложения.

По отношению к инвестиционному процессу выделяют следующие стадии строительства (рис. 1.1) [3,4]:

– прединвестиционная стадия I – осуществление инвестиционного проектирования и разработка комплексного плана проведения мероприятий;

– инвестиционная стадия II – стадия основных капиталовложений;

– эксплуатационная стадия III – период с момента получения первых доходов до момента ликвидации проекта.

Рис. 1.1. Стадии строительства

Инвестиционный период – промежуток времени от начала капиталовложений до момента прекращения инвестирования средств (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Классификация инвестиционных периодов

При оценке результата инвестирования нужно различать понятия «эффект» и «эффективность».

Эффект – абсолютный показатель результата какого-либо действия или деятельности. Он может быть как положительным, так и отрицательным.

Эффективность – относительный показатель результативности, который может быть только положительной величиной.

Показатели экономической эффективности инвестиций классифицируются по следующим признакам:

1)	По уровню целей: общественная эффективность, бюджетная эффективность (эффективность проекта для федерального бюджета, для регионального бюджета, для местного бюджета), коммерческая (финансовая) эффективность;

2)	По характеру результатов: финансовая, ресурсная, социальная, экологическая;

3)	По цели использования: общая эффективность, сравни-тельная эффективность;

4)	по методу использования фактора времени: статическая,

динамическая;

5)	По периоду учета результатов и затрат: эффективность за расчетный период, годовая эффективность;

6)	По виду обобщающего показателя: абсолютная, относительная, временная.

Эффективность инвестиционного проекта – это категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников.

Инвестиции подразделяются:

– на прямые – затраты инвестора непосредственно на реализацию проекта;

– сопутствующие – затраты на строительство или реконструкцию других объектов, без которых невозможно нормальное функционирование основного объекта;

– сопряженные – инвестиции, направленные на развитие отраслей производств, обеспечивающих основной объект ресурсами.

2. Определение сравнительной эффективностиинвестиционных проектов

Показатели сравнительной эффективности используются в случае, когда необходимо сделать выбор между различными вариантами инвестиционного проекта, направленного на создание условий для экономии всех видов ресурсов путем внедрения каких-либо новшеств или усовершенствований в технической, организационной и иных сферах с изменяющимися стоимостными параметрами [3,4].

Инвестиционно-строительные и инновационные проекты могут быть осуществлены в следующих направлениях:

- Применение прогрессивных проектных технологий и конструкторских решений;

- Техническое перевооружение и внедрение новой техники  в организациях;

- Развитие системы управления капитальным строительством на всех уровнях.

При определении сравнительной эффективности проектов используют следующие основные понятия:

– капитальные вложения (инвестиционные вложения, первоначальные затраты) К (тенге.);

– текущие затраты С (тенге./год);

– продолжительность строительства либо реконструкции объекта Тс (год).

К показателям сравнительной эффективности относятся:

- Приведенные затраты;

- Срок окупаемости дополнительных капиталовложений;

- Эффект по приведенным затратам.

Приведенные затраты (тенге/год)

Зпр = С + К•Е,	(1.1)

где Е – коэффициент приведения капитальных вложений; С – текущие затраты, тенге./год; К – капиталовложения, тенге/год.

Эффект по приведенным затратам (тенге/год) определяется по формулам:

Эпр = (С1 – С2) + (К1 – К2)Е,	(1.2)

Эпр = З1пр – З2пр,	(1.3)

где К1, К2 – капиталовложения по первому и второму вариантам проекта; С1, С2 – текущие эксплуатационные затраты по первому и второму вариантам; З1пр, З2пр – приведенные затраты по первому и второму вариантам.

Коэффициент эффективности дополнительных инвестиционных вложений показывает, какой эффект в виде экономии текущих затрат вызывают дополнительные капиталовложения:

Ээф = (С1 – С2) /(К2 – К1).	(1.4)

Он характеризует величину снижения годовых текущих затрат на один тенге дополнительных капиталовложений.

Срок окупаемости дополнительных капиталовложений – величина, обратная коэффициенту эффективности дополнительных инвестиционных вложений:

То = (К2 – К1)/ (С1 – С2).	(1.5)

3. Определение коммерческой эффективностиинвестиционных проектов

Потоки денежных средств

Потоки денежных средств формируются их притоками и оттоками.

Притоки – доходы за вычетом косвенных налогов от реализации имущества и нематериальных активов, а также от воз-врата оборотных активов, уменьшение капитала на всех шагах расчетного периода.

Оттоки – вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода, ликвидационные затраты, вложения средств на депозит и в ценные бумаги, увеличение оборотного капитала, компенсации оборотных пассивов.

Операционная	деятельность	связана	с	производством

реализацией продукции. Инвестиционная деятельность связана с приобретением, созданием или иным перемещением инвестиционных ценностей.

Притоки включают в себя:

– выручку от реализации продукции;

– внереализационные и прочие доходы.

Оттоки включают в себя:

– прямые затраты (оплата труда, налоги и сборы);

– затраты на управление производством (налоги и сборы, связанные с управлением производством, затраты на оплату сторонних услуг);

– затраты на сбыт;

– расходы по внереализационным операциям.

В состав денежных потоков входит стоимость:

- приобретения земельного участка и его освоения;

- машин и оборудования;

- производственных зданий и сооружений;

- нематериальных активов (лицензии, патенты, ноу-хау);

- прочих основных производственных фондов;

- прочих (некапитализируемых) работ и затрат;

- пусконаладочных работ.

- Сюда же относятся затраты по уплате НДС по видам фондов.

Учет разновременности затрат

При рассмотрении вариантов инвестирования часто приходится оценивать затраты, осуществляемые в разное время. Например, могут возникнуть варианты, предусматривающие немедленные затраты и затраты, отложенные на несколько лет.

С течением времени стоимость затрат изменяется.

В экономической практике принято затраты, осуществляемые в разные периоды времени, приводить к единой временной дате расчетов с помощью коэффициента дисконтирования. При определении нормы дисконта за основу целесообразно принимать банковский процент на капитал независимо от его источника. С учетом риска при ожидании будущих доходов от вложенных инвестиций, ограниченности свободного капитала, постепенного обесценивания денег норма дисконта обычно увеличивается в сравнении с размером банковского процента.

Для пересчета стоимости денег, полученных в будущем, на настоящий момент применяется ставка дисконтирования. Ставка дисконта используется для определения суммы, которую заплатил бы инвестор сегодня за право присвоения будущих денежных потоков [3,4].

Коэффициент (ставка) дисконтирования

α=1(1+E)1,	(1.6)

где Е – коэффициент приведения капитальных вложений (норма дисконта), %; t – номер шага расчета.

Формула (1.6) справедлива при Е = const.

Показатели эффективности инвестиционного проекта

В целях анализа обоснованности инвестиций в различные проекты либо для сравнения вариантов проекта и выбора лучшего из них рассчитывают следующие основные показатели [3,4]:

1	Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – разница между будущим доходом от реализации проекта, в который вкладываются инвестиции, и инвестиционными вложениями за расчетный период времени, приведенными к одному году. Определяется он по формуле

ЧДД=i=0TPt-Kt×αt,	(1.7)

где Т – продолжительность расчетного периода, годы; t – порядковый номер года; Pt – предполагаемые годовые денежные поступления от реализации проекта в течение расчетного периода (результат реализации проекта); Кt – величина ежегодных инвестиций в денежном выражении; αt – коэффициент дисконтирования.

Если инвестиции К единовременные, то ЧДД рассчитывается по формуле:

ЧДД=i=0TPt×αtK.,      (1.8)

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффективным, и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, инвестор понесет убытки.

2.Индекс доходности (ИД) – отношение будущего дохода от реализации проекта, в который вкладываются инвестиции,  к величине этих инвестиций за расчетный период времени (доход и инвестиции приведены к одному году). Определяется он по формуле

ИД=i=0TPt×αti=0TKt×αt,   (1.9)

Если инвестиции К единовременные, то индекс доходности рассчитывается по формуле

ИД=i=0TPt×αtK		.	(1.10)

Проект считается эффективным, если ИД > 1.

3.Срок окупаемости – это срок, при котором будущий до-ход от реализации проекта, в который вкладываются инвестиции, равен величине этих инвестиций, т.е. это период времени, через который инвестиции окупаются. Для его определения используется следующее равенство:

k=0nPt×αt=i=0TKt×αt.,  	(1.11)

Если инвестиции К единовременные, то срок окупаемости рассчитывается по формуле

i=0TPt×αt=K.,	(1.12)

4. Внутренняя норма доходности (ВНД) – норма дисконта Е, при которой будущий доход от реализации проекта, в который вкладываются инвестиции, равен величине этих инвестиций.

ВНД находят путем решения следующего уравнения:

i=0TPt(1+E)t=i=0TKt(1+E)t,              (1.13)

При единовременных инвестициях ВНД находится из уравнения

i=0TPt(1+E)t=K.,    	(1.14)

Таким образом,

ВНД=E1+ЧДДE1ЧДДE1-ЧДДE2×(E2-E1),  	(1.15)

где E1, E2– произвольные значения нормы дисконта, %.

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным или нет при некоторой задан-ной норме дисконта Е, то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемые инвестиции.

В случае, когда ВНД равна требуемой инвестором норме до-хода на капитал или больше нее, инвестиции в данный проект оправданны, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.

Если сравнение альтернативных инвестиционных проектов по ЧДД и ВНД приводят к противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД.

Ни один из перечисленных показателей сам по себе не является достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании в проект должно приниматься с учетом значений всех перечисленных показателей.

Для разных классов капитальных вложений устанавливаются нормы эффективности производства (отношения чистой прибыли к вложенному капиталу в среднем за год) (табл. 1.1).

Т а б л и ц а 1. 1.

Нормы эффективности производства

| Класс | Цели инвестиций | Норма, % |
| --- | --- | --- |
| капитальных |  |  |
| вложений |  |  |
| Класс I | Сохранение позиций на рынке, замена от- | Не менее 6 |
|  | дельных вышедших из строя машин и обо- |  |
|  | рудования |  |
| Класс II | Обновление основных производственных | Не менее 12 |
|  | фондов, повышение качества продукции, |  |
|  | ввод дополнительных мощностей |  |
| Класс III | Внедрение новых технологий, получение | Не менее 15 |
|  | прибыли путем создания новыхпредпри- |  |
|  | ятий, других крупных производственных |  |
|  | единиц |  |
| Класс IV | Увеличение прибыли, накопление финан- | Не менее |
|  | совых резервов | 18–20 |
| Класс V | Рисковые направления с целью реализации | Не менее |
|  | инновационных проектов, исход которых | 23–25 |
|  | неясен |  |

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Цели и задачи строительного проектирования

Основная цель строительного проектирования – своевременное обеспечение капитального строительства высококачественной проектно-сметной документацией, предусматривающей широкое использование достижений науки и техники для повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий, увеличения сроков службы и надежности конструктивных элементов, повышения уровня защиты окружающей среды, как при выполнении строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации сданных объектов [11].

Возведению любого объекта предшествует установление технической возможности и экономической целесообразности его строительства. Эти задачи отражаются в специальном документе, называемом проектом.

Проект – это система сформированных целей создаваемого инженерного сооружения или любого другого объекта промышленного или гражданского назначения, представленная в виде:

- Графических материалов (чертежей), отражающих архитектурно-планировочные, конструктивно-компоновочные и технологические решения будущего сооружения;

- Расчетно-пояснительных записок, обосновывающих техническую возможность его строительства, надежность и безопасность работы в конкретной природной среде;

- Сметно-экономической части, определяющей стоимость строительства и обосновывающей экономическую целесообразность затрат финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов.

2. Содержание проектной документациии стадии ее разработки

Проектная документация разрабатывается на основании исходно-разрешительной документации в соответствии с требованиями строительных норм, архитектурно-планировочного задания и задания на проектирование [3,4].

Разработка проектной документации на строительство объектов осуществляется с учетом утвержденной градостроительной документации и утвержденных обоснований инвестиций в строительство или реконструкцию объекта [3,4].

Проектная подготовка строительства, реконструкции объекта включает следующие этапы [3,4]:

- Разработку, согласование и утверждение архитектурно–градостроительного решения – архитектурного проекта (может разрабатываться в составе проектной документации);

- Разработку, согласование, экспертизу и утверждение проектной документации;

- Разработку рабочей документации.

Стадийность проектирования объекта строительства устанавливается заказчиком совместно с проектировщиком в задании на проектирование взависимости от категории сложности объекта рекомендуются следующие стадии проектирования:

- Эскизный проект (ЭП). Эскизный проект создается для объектов технически сложных относительно градостроительных, архитектурных, художественных и экологических требований, инженерного обеспечения. Он также служит основанием для составления архитектурно-планировочного задания и задания на проектирование, подготовки исходно-разрешительной документации.

2. Проект (П) – основная утверждаемая стадия проектирования объектов строительства и реконструкции.

3. Рабочая документация (РД) – стадия формирования комплекта документов, необходимых для производства строи-тельных и монтажных работ.

4. Рабочий проект (РП) совмещает в себе две предыдущие стадии, а именно: проект и рабочую документацию.

В состав проектной документации на стадии эскизного проекта входят:

- Общая пояснительная записка с исходно-разрешительной документацией;

- Ситуационный план (М 1:5000, 1:2000);

- Опорный план (план существующего использования территории) (М 1:1000,1:500);

- Генеральный план (М 1:1000, 1:500);

- Планы первого и неповторяющегося этажей, фасады,

разрезы (М 1:200, 1:100,1:50);

- Демонстрационный материал (макет, общий вид, цветовое решение).

На стадии проекта в состав утверждаемой проектной документации входят:

- Исходные материалы для проектирования;

- Общая пояснительная записка;

- Генеральный план и транспорт;

- Архитектурно-строительные решения;

- Решения по инженерному оборудованию и системам;

- План инженерных сетей;

- Мероприятия по охране окружающей среды и санитарно-

гигиенические требования;

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Технологические решения (при необходимости);

- Организация строительства (при необходимости);

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Обоснование эффективности инвестиций (при необходимости);

- Организация и условия труда работников (для объектов производственного назначения);

- Управление производством и предприятием (для объектов производственного назначения).

Проектная документация, разработанная на стадии проекта, является основой для разработки рабочей документации и необходима для согласования в государственных надзорных инстанциях.

В несколько стадий разрабатывают проекты, когда проектируют особо сложные объекты с новыми конструктивными решениями, сложными архитектурно-строительными решениями.

Одностадийное проектирование дает возможность сократить срок разработки проекта в 1,5–2 раза и снизить стоимость проектирования на 40 %. В составе рабочего проекта разрешается в отдельных случаях при необходимости для объектов средней сложности разрабатывать проектные решения в объеме проекта, а затем дорабатывать по ним рабочие чертежи.

Рабочая документация зданий и сооружений при двухстадийном проектировании разрабатывается после утверждения документации на стадии проекта в соответствии с принятымик	ним решениями.

Рабочий проект включает в себя следующую проектную документацию:

- Пояснительную записку;

- Схему планировочной организации земельного участка;

- Архитектурные решения;

- Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Схемы систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, газо-снабжения;

- Чертежи сетей связи;

- Технологические решения;

- Проект организации строительства;

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Проект автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- Проект внутриплощадочных инженерных сетей;

- Проект внеплощадочных инженерных сетей.

- Качество проектных решений

Качество проекта определяется качеством того объекта, который может быть построен по данному проекту при условии, что работы будут выполняться в точном соответствии со строительными нормами, а применяемые строительные материалы и конструкции полностью отвечают требованиям проекта и стандартов.

Традиционный метод оценки качества основан на расчете показателей, характеризующих качество проекта, сравнении их

с базовыми и анализе результатов сравнения. Такой порядок был рекомендован в свое время для оценки технического уровня и качества проектов промышленных зданий.

Оценка должна производиться путем сравнительного анализа показателей, полученных в проектной документации, и показателей, установленных в задании на проектирование; показателей прогрессивного уровня, достигнутого в отрасли; показателей проекта-аналога, соответствующего высшему мировому уровню.

Достижение установленных характеристик гарантирует высокий уровень качества проекта.

Другой подход основан на системно-структурном анализе понятия «качество» и методах квалиметрии.

Под качеством объектов строительства понимается совокупность потребительских свойств, определяющих степень пригодности объектов для использования по своему назначению.

Запроектированные объекты должны удовлетворять требованиям:

- Максимальной функциональности;

- Надежности и долговечности;

- Высокой технологичности;

- Санитарно-гигиеническим;

- Эргономичности;

- Эстетичности и др.

Для количественной оценки отдельных свойств используются абсолютные и относительные показатели.

Абсолютный показатель качества определяется по отношению к принятой шкале измерения путем подсчета, аналитических вычислений, физических измерений.

Относительный показатель качества представляет собой количественную меру соответствия параметра проекта оптимальному или нормативному его значению [3]:

Ki=PпрiPбазi,   	(1.1)

где Ki – относительный показатель качества; Pпрi – абсолютный показатель качества проекта; Pбазi – базисный показатель качества.

Для более строгой оценки качества необходимо установить экстремальный показатель свойства – величину, постоянную для каждого свойства объекта и равную такому значению абсолютного показателя, начиная с которого любое ухудшение этого свойства является недопустимым [3,4]. Тогда относительный показатель качества

Ki=Pmaxi-PпрiPmaxi-Pmini,	(1.2)

где Pmaxi – эталонный показатель качества; Pmini – допустимый показатель качества.

Оценка комплексного качества проекта Kk производится на основе относительных показателей свойств с учетом весомости каждой группы и отдельных единичных свойств в общей потребительской стоимости здания:

ИД=i=0TKidii=0Tdi,  	(1.3)

где di – весомость i-го показателя свойства по принятой шкале оценки.

Под весомостью свойства понимается количественная характеристика значимости данного свойства среди других свойств объекта.

Окончательная оценка вариантов проектных решений производится по показателю интегрального качества Kи, определяемого на основе показателей качества Kк и уровня затрат по проекту Kз [3]:

Kи=КкКз, 	(1.4)

Уровень затрат по проекту определяется соотношением сметных стоимостей (приведенных затрат) проекта Зпр и базового варианта Збаз [3]:

Kз=ЗпрЗбаз,    	(1.5)

Методы оценки качества и затрат – важнейший элемент функционально-стоимостного анализа (ФСА). Цель ФСА – минимизировать затраты на производство строительной продукции при разумных уровнях его качественных характеристик. Это, в свою очередь, позволяет существенно повысить конкуренто–способность строительной продукции.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1. Классификация и структура основных фондов

Основные производственные фонды (ОПФ) – часть средств производства, которая сохраняет свою натурально-вещественную форму в течение ряда производственных циклов, действует в течение ряда лет и в течение всего срока службы не теряет первоначальной формы [3,4].

Сущность основных фондов можно охарактеризовать следующим образом:

– Они вещественно воплощены в средствах труда;

– Их стоимость по частям переносится на продукцию;

– Они сохраняют натуральную форму длительное время по мере износа;

– Возмещаются на основе амортизационных отчислений по истечении срока службы.

Рис. 1.1. Классификация основных фондов [3]

2. Оценка основных фондов

Существует две формы оценки основных фондов: натуральная и стоимостная [3,4].

Натуральная форма оценки содержит их технические и  качественные характеристики, основанные на паспортных данных машин и механизмов, проектных показателях зданий.

Стоимостная формаоценки основных фондов необходима для их учета, планирования простого и расширенного воспроизводства, определения степени износа и размера амортизационных отчислений. Основные фонды в стоимостной оценке именуются основными средствами.

Существуют различные виды оценки и учета основных фондов в стоимостной форме [3,4].

Первоначальная стоимость основных фондов включает стоимость приобретения оборудования (постройки здания), транспортные расходы по доставке и стоимость монтажа. По первоначальной стоимости фонды принимаются на учет, определяется их амортизация и другие показатели.

Восстановительная стоимость – это затраты на воспроизводство основных фондов в современных условиях. Она устанавливается, как правило, во время переоценки основных фондов. Для определения восстановительной стоимости ОПФ производится их периодическая переоценка. За базисную оценку принимается первоначальная их стоимость. Пересчет ее производится с помощью специальных коэффициентов, характеризующих уровень изменения (как правило, это их рост) цен и расценок на создание ОПФ. Эта стоимость также корректируется в последующем периоде в связи с модернизацией, реконструкцией и износом.

Балансовая стоимость – это стоимость объектов с учетом переоценки, по которой они числятся на балансе предприятия. Она является смешанной оценкой: для одних объектов в качестве балансовой стоимости используется восстановительная стоимость, для других – первоначальная.

Остаточная стоимость – разность между первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их износа. Оценка по остаточной стоимости служит для выявления реальной стоимости ОПФ, она позволяет определить размер неизношенной или годной части фондов, т.е. величину стоимости ОПФ, не перенесенную через амортизацию на стоимость изготовленной при их использовании продукции.

Ликвидационная стоимость – стоимость реализации изношенных или выведенных из эксплуатации отдельных объектов основных фондов.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов рассчитывается для оценки фондовооруженности строительной организации [3,4] по формуле:

Фсг=Фнг+ФввТ1-ФвыбТ212,	(1.1)

где Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тенге; Фнг – стоимость основных производственных фондов на начало года, тенге.; Фвв – стоимость введенных основных производственных фондов, тенге.; T1 – количество полных месяцев, отработанных введенными основными средствами; Фвыб – стоимость выбывших основных производственных фондов, тенге.; T2– срок, в течение которого основные средства не будут использованы в связи с ликвидацией (в полных месяцах).

3. Физический и моральный износ

В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются износу. Различают физический и моральный износ [3].

Физический износ означает потерю потребительной стоимости основных фондов. Сюда относят механический износ, усталостный износ металла и других конструкционных материалов, деформацию отдельных конструкций в результате осадочных явлений и т. п. Степень физического износа зависит от ряда факторов, и прежде всего от интенсивности использования основных фондов, времени фактического использования, квалификации обслуживающего персонала, конструктивных особенностей и условий работы оборудования.

Существует два метода определения степени физического износа:

- По техническому состоянию исходя из экспертной оценки объекта;

- По срокам службы или по объемам работы.

Физический износ происходит неравномерно даже по одинаковым элементам основных средств.

Различают полный и частичный износ средств. При полном износе действующие объекты основных средств заменяются новыми (например, демонтаж изношенного здания и новое строительство).

Частичный износ возмещается путем капитального и текущего ремонта.

Моральный износ выражается в относительном обесценивании основных фондов в связи с появлением новых образцов техники до окончания сроков службы находящихся в эксплуатации основных фондов. Различают моральный износ первого и второго рода.

Моральный износ первого рода вызывается повышением производительности труда в отраслях, производящих основные фонды, в результате чего аналогичные виды машин, оборудования становятся более дешевыми, чем ранее выпускавшиеся, и более конкурентоспособными в результате меньшей цены.

Моральный износ второго рода является результатом создания более совершенных и экономически более эффективных машин, оборудования и других видов основных фондов.

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением основных средств, являются собственные средства предприятия. Они накапливаются в течение всего срока службы объектов основных средств в виде амортизационных отчислений.

4. Амортизация

Амортизация основных фондов – это постепенное перенесение стоимости основных фондов по мере их износа на себестоимость производимой с их помощью продукции [3,4].

Амортизация осуществляется в целях накопления средств для полного восстановления основных фондов.

Амортизационные отчисления – это часть стоимости основных фондов, включаемая в себестоимость продукции за определенный период времени.

Амортизационные отчисления производятся только до полного переноса стоимости основных фондов на себестоимость продукции.

По каждому виду основных фондов подсчитывается годовая сумма амортизационных отчислений [3,4]:

Аг=Фп+Фм-ФлТн,	(1.2)

где Aп – первоначальная стоимость основных фондов, тенге.; Фм – стоимость модернизации, тенге.; Фл – ликвидационная стоимость основных фондов, тенге.; Тн– нормативный срок службы, год.

Величина амортизационных отчислений определяется по нормам амортизации (в процентах от первоначальной стоимости основных фондов) [3,4]:

На=АгФп×100,	(1.3)

Степень износа основных фондов определяется коэффициентом физического износа [3,4]:

Кизн=ИФп×100,	(1.4)

гдеИ– сумма износа в виде части стоимости основных фондов, перенесенной на себестоимость по нормам амортизации, тенге.

В  учете существует четыре способа начисления амортизации объектов основных средств:

1)Линейный способ, по которому первоначальная или текущая (восстановительная) стоимость объекта списывается равномерно по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования объекта;

2) Способ уменьшаемого остатка, при котором годовая норма амортизации определяется исходя из остаточной стоимости объекта, основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией;

3) Способ списания стоимостипо сумме лет срока полезного использования, когда норма амортизации определяется путем деления количества лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, на сумму лет срока полезного использования объекта. Данная норма применяется к первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта;

4) Способ списания стоимостипропорционально объему продукции (работ), когда норма амортизации определяется исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта, основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования.

5. Эффективность использованияосновных фондов

Для оценки эффективности использования основных фондов применяются следующие показатели:

1.	Фондоотдача. Она характеризует объем работ в денежном исчислении на один рубль стоимости фондов [3,4]:

Ф0=VФсг,	(1.5)

где V – объем строительно-монтажных работ, тенге; Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тенге.

2.	Фондоемкость. Показывает, сколько используется основных производственных фондов для производства каждого рубля работ [3,4]:

Фе=1Ф0,			(1.6)

3.	Фондо-, механо-, энерговооруженность труда определяются соответственно по формулам (тенге/чел.):

Фв=ФЧ;	(1.7)

Мв=МЧ;	(1.8)

Эч=ЭЧ, 	(1.9)

где Ф – стоимость основных производственных фондов; М – стоимость машин и механизмов; Э – стоимость энергоустановок; Ч – численность рабочих.

4.	Показатели экстенсивного использования основных фондов во времени [3,4]:

– коэффициент экстенсивного использования

Кэ=ВфВк;	(1.10)

– коэффициент сменности:

Ксм=Чм1+Чм2+Чм3Чм1	,	(1.11)

гдеВф – фактически отработанное время (часы) данным видом основных фондов за год; Вк – календарное число рабочих часов за год; Чм1, Чм2, Чм3– число однородных машин и механизмов, работающих в одну, две и три смены соответственно.

5.	Показатели интенсивного использования основных фондов в единицу времени [3]:

Кинт=VфVкм,	(1.12)

где Vф, Vкм– объем продукции или работ в натуральных показателях фактический и максимально возможный (паспортный, проектный).

6.	Показатели обновления основных фондов [3,4]:

– коэффициент обновления

Кобн=ФввФк;	(1.13)

– коэффициент выбытия

Квыб=ФвыбФн;	(1.14)

– коэффициент износа

Кизн=ИФп;	(1.15)

– коэффициент годности

Кгодн=Фб-ИФб,	(1.16)

где Фп – первоначальная стоимость ОПФ, тенге.; Фвв – стоимость вновь вводимых ОПФ, тенге.; Фвыб – стоимость выбывших ОПФ, тенге; Фк, Фн – стоимость ОПФ на конец года и на начало года, тенге.; Фб – балансовая стоимость ОПФ, тенге.; И – сумма износа, тенге

7.	Рентабельность основных фондов [3]

Рф=ПгодФсг,	(1.17)

где Пгод – балансовая прибыль строительной организации за год, тенге.; Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тенге.

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ФИНАНСИРОВАНИЕИ КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Оборотные средствастроительных организаций:

1.1. Состав и источники формирования оборотных средств.

Оборотные средства (ОС) (оборотный капитал) – это часть капитала организации, вложенная в его текущие активы (рис. 1) [3,4].

Рис. 1. Состав оборотных средств

Оборотные фонды – предметы труда, к которым относятся сырье, материалы, топливо и т.п. [3,4]. Оборотные фонды участвуют только в одном обороте, в течение которого они полностью потребляются и переносят свою стоимость на готовую продукцию, составляя часть ее стоимости.

К оборотным фондам относятся:

- производственные запасы – предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс (строительные материалы, изделия и конструкции, основные и вспомогательные материалы, топливо, горючее и т.д.);

- незавершенное производство – незаконченные строительные работы, подлежащие дальнейшему исполнению;

- расходы будущих периодов – затраты, которые произведены в данном периоде, но будут погашены в будущих периодах.

Фонды обращения включают в себя:

- готовую продукцию – продукцию, предназначенную к реализации, находящуюся на складе предприятия (неотгруженную);

- товары, отгруженные и находящиеся в пути, – средства по документам за выполненные работы с момента передачи документов подрядной организацией для оплаты в банк до момента получения этой организацией средств на свой расчетный счет;

- денежные средства – средства в кассе и на счетах банках, краткосрочные финансовые вложения;

- средства в расчетах – средства расчета с потребителями, в частности дебиторская задолженность за продукцию и товары, отгруженные по полученным векселям.

Оборотные средства проходят три стадии кругооборота [3,4]:

1. Заготовительную	–	превращение  денежных  средств

в форму производственных запасов;

2. Производственную – процесс производства;

3.	Сбытовую – превращение созданной на второй стадии готовой продукции в денежную форму.

По источникам формирования выделяются:

- Собственные оборотные средства – средства, которые постоянно находятся в распоряжении организации и формируются за счет собственных ресурсов;

- Привлеченные оборотные средства – средства заказчика в виде авансов или предварительной оплаты;

- Заемные оборотные средства – средства, покрытие которых происходит за счет кредита банка.

1.2. Нормирование оборотных средств

Нормирование – это установление экономически обоснованных (плановых) норм запаса и нормативов по элементам оборотных средств, необходимых для нормальной деятельностипредприятия. К числу нормируемых оборотных средств обычно относятся оборотные производственные фонды и готовая продукция. Фонды обращения обычно ненормируемые [3,4].

Применяются следующие основные методы нормирования оборотных средств [3]:

- Метод прямого счета;

- Аналитический;

- Коэффициентный.

Метод прямого счета предусматривает обоснованный расчет запасов по каждому элементу оборотных средств с учетом всех изменений в уровне организационно-технического развития предприятия, транспортировке товарно-материальных ценностей, практике расчетов между предприятиями.

Аналитический метод применяется в том случае, когда к планируемом периоде не предусмотрено существенных изменений в условиях работы предприятия по сравнению с предшествующим. В этом случае расчет норматива оборотных средств осуществляется укрупненно, учитывая соотношение между темпами роста объема производства и размером нормируемых оборотных средств в предшествующем периоде.

При коэффициентном методе новый норматив определяется на базе норматива предшествующего периода путем внесения в него изменений с учетом условий производства, снабжения, реализации продукции (работ, услуг), расчетов.

Аналитический и коэффициентный методы применимы на тех предприятиях, которые функционируют более года, в основном сформировали производственную программу и организовали производственный процесс и не располагают достаточным количеством квалифицированных экономистов для более детальной работы в области планирования оборотных средств.

На практике наиболее распространен метод прямого счета. Преимуществом этого метода является достоверность, позволяющая сделать наиболее точные расчеты частных и совокупного нормативов.

1.3. Эффективность использованияоборотных средств

Для оценки эффективности использования оборотных средств применяют следующие показатели:

1.	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, характеризующий число оборотов оборотных средств в год [3,4]:

К0=VрОс,	(1.1)

где Vp – объем реализованной продукции в действующих ценах, тенге; Oc – средний годовой (квартальный) остаток оборотных средств, тенге.

Полученное значение показывает, какое число оборотов за год (квартал) совершил каждый рубль, вложенный в оборотные средства.

2.	Длительность оборота оборотных средств [3,4]

Д0=ДкК0=ДкОсVp,	(1.2)

гдеДк– количество календарных дней в периоде.

3.	Платежеспособность строительно-монтажной организации – финансовый показатель возможности организации своевременно и полностью выполнять обязательства, что определяется с помощью специальных коэффициентов, учитывающих реальные и потенциальные финансовые ресурсы организации, соотношение между его обязательствами и денежными поступлениями, а также другими активами как в краткосрочные, так и в долгосрочные периоды времени [3,4].

4.	Ликвидность – это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной (ликвидный – обращаемый в деньги). Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является [3,4].

2. Финансированиеи кредитование строительства

2.1. Источники финансирования строительства

Инвестор в строительстве – это юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или привлеченных средств в создание и воспроизводство основных фондов в форме капитальных вложений (реальных инвестиций) [3,4].

Инвесторами могут быть:

- Органы,  уполномоченные управлять государственными	муниципальным имуществом или имущественными правами;

- Юридические лица РК всех форм собственности;

- Иностранные юридические лица;

- Международные организации;

- Физические лица – граждане РК;

- Иностранные граждане.

В мировой практике наиболее крупными инвесторами (не считая государства) традиционно считаются пенсионные фонды и страховые компании.

По месту возникновения финансовые ресурсы предприятия бывают внутренними и внешними.

Источниками финансирования строительства могут являться (рис.2) [3,4]:

- Государственные централизованные капиталовложения (средства Республиканского бюджета, предоставляемые на безвозвратной и возвратной основе);

- Средства бюджетов субъектов РК;

- Средства внебюджетных фондов;

- Финансовые средства, централизуемые объединениями предприятий в установленном порядке;

- Собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора;

- Привлеченные финансовые средства инвестора (средства, получаемые от продажи акций, паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);

- Заемные финансовые средства (облигационные займы, долговые обязательства и банковские кредиты);

- Средства иностранных инвесторов.

Рис. 2. Структура источников инвестиций

в строительстве

Рис. 3. Источники финансирования организаций

В зависимости от источников финансирования выделяются группы финансовых ресурсов предприятия (рис. 4).

Рис. 4. Группировка финансовых ресурсов

по источникам их формирования

Государственные централизованные капитальные вложения – инвестиции, направляемые на создание и воспроизводство основных фондов и финансируемые за счет средств республиканского бюджета и региональных бюджетов [3,4].

Они предоставляются на безвозвратной или возвратной основе.

Выделение государственных централизованных капиталовложений – одна из форм прямого регулирования инвестиционной деятельности со стороны государства (поддержка направлена, в основном, на выполнение республиканских целевых программ).

Порядок осуществления такой поддержки устанавливается законодательством Республики Казахстан.

При финансировании строительных организаций за счет собственных средств (рис. 5) источниками выступают выручка и амортизация.

Рис. 5. Финансирование строительства за счет собственных средств предприятия

Выручка – финансовый показатель, характеризующий завершение производственного цикла, возврат в денежной форме авансированных средств и возможность начала нового витка в их обороте.

Из выручки возмещаются затраты на сырье, материалы, топливо, энергию и другие предметы труда, а также формируются фонды накопления (рис. 6).

За счет средств фонда накопления обычно финансируются [3,4]:

- Строительство объектов производственного назначения;

- реконструкция и техническое перевооружение подсобных производств;

- Модернизация оборудования;

- Приобретение строительных машин, оборудования,  транспортных средств и других средств  производства;

- Освоение новой техники и новых технологий производства строительно-монтажных работ (СМР);

- Строительство жилья и объектов социальной сферы;

- Осуществление капитальных природоохранных мероприятий.

Рис. 6. Распределение выручки предприятия

Амортизация – перенесение стоимости постепенно изнашивающихся основных фондов на стоимость вырабатываемой продукции.

В	практических ситуациях амортизация выступает как целевое накопление денежных средств для их последующего применения с целью возмещения изношенных основных фондов.

К привлеченным средствам строительной организации относятся [3,4]:

1) Средства, получаемые от продажи акций, паев, долей;

2) Средства от продажи и предоставления прав на использование товарных знаков;

3) Доходы от сдачи имущества в аренду.

При любых способах финансирования необходимо придерживаться золотого правила финансирования:

1.Финансовые ресурсы должны находиться в распоряжении фирмы только до тех пор, пока они необходимы.

2.	Срок погашения кредиторской задолженности должен быть максимально возможным (без ущерба для деловых отношений).

3.	Заемные средства не должны превышать собственного капитала.

2.2. Кредит как источник финансирования

Кредит – заем в денежной или товарной форме, предоставляемый кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за пользование займом. Эта форма финансирования является наиболее распространенной [3,4].

Преимущества кредита:

- Кредитная форма финансирования отличается большей независимостью в применении полученных денежных средств без каких-либо специальных условий;

- Чаще всего кредит предлагает банк, обслуживающий конкретное предприятие, так что процесс получения кредита становится весьма оперативным.

К недостаткам кредита можно отнести следующее:

- Срок кредитования в редких случаях превышает 3 года, что является непосильным для предприятий, нацеленных на долгосрочную прибыль;

- Для получения кредита предприятию требуется предоставление залога, зачастую эквивалентного сумме самого кредита;

- В некоторых случаях банки предлагают открыть расчетный счет в качестве одного из условий банковского кредитования, что не всегда выгодно предприятию;

- При данной форме финансирования предприятие может использовать стандартную схему амортизации приобретенного оборудования, что обязывает выплачивать налог на имущество в течение всего срока пользования.

По срокам использования кредиты бывают [3,4]:

- Онкольные (кредиты до востребования);

- Краткосрочные (до 1 года);

- Среднесрочные (1–3 года);

- Долгосрочные (от 3 лет).

По обеспечению кредиты делятся [3,4]:

- На бланковые (необеспеченные);

- Обеспеченные (залоговые, гарантированные и застрахованные).

Банковский кредит предоставляется на основе трех принципов:

- Срочности;

- Платности;

- Возвратности.

При установлении платы за кредит в виде процентов коммерческие банки учитывают следующие основные факторы:

- Базовую ставку процента, установленную Центральным банком при выдаче кредитов коммерческим банкам (ставка рефинансирования);

- Среднюю процентную ставку, сложившуюся по межбанковским кредитам;

- Спрос на кредиты банков со стороны юридических и физических лиц;

- Наличие у банков кредитных ресурсов;

- Срок кредитования и кредитные риски в зависимости от вида обеспечения;

- Темпы инфляции в стране или отсутствие инфляции.

Кредитоспособность заемщиков определяется с помощью

следующих коэффициентов:

- Коэффициента абсолютной ликвидности;

- Промежуточного коэффициента покрытия;

- Общего коэффициента покрытия;

- Коэффициента независимости.

Коэффициенты определяются по данным бухгалтерских балансов предприятий-заемщиков.

Важнейшими видами обеспечения кредитов являются:

- Залог имущества и имущественных прав;

- Гарантии и поручительство третьих лиц;

- Страхование кредитного риска;

- Переуступка в пользу банка требований и счетов заемщика;

- Предоставление «связанных» кредитов (предполагает право банка определять состав исполнителей работ и поставщиков оборудования и материалов по кредитуемому проекту).

Для оформления кредитныхотношений строительная организация должна предоставить в банк следующие документы:

1)	Кредитную заявку (цель кредита, сумма, срок);

2)	ТЭО кредита, которое позволяет судить об эффективности использования ссуды, реальных сроках окупаемости затрат, источниках погашения кредита и возможном графике погашения;

3)	Копии контрактов и иных документов, подтверждающих цель кредита и возможности его погашения;

4)	Годовой баланс и баланс за последнюю отчетную дату, необходимые для определения платежеспособности и кредитоспособности клиента;

5)	Проект кредитного договора по принятой в данном банке форме;

6)	Договоры залога, гарантии, поручительства, договор страхования ответственности заемщика в зависимости от планируемой формы обеспечения кредита;

7)	Срочное обязательство – поручение по погашению кредита;

8)	Справку о полученных заемных средствах в других банках.

2.3. Лизинг

Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем [3,4].

Участниками лизинговых операций являются, как правило, три стороны: предприятие – производитель объекта лизинга;

лизинговая компания – арендодатель; предприятие-арендатор (лизингополучатель).

Выделяются следующие виды лизинга:

1)	Прямой лизинг – сделка, при которой поставщик самостоятельно сдает объект в лизинг;

2)	Косвенный лизинг – сделка, при которой передача имущества происходит через посредника;

3)	Возвратный лизинг – сделка, при которой собственник имущества передает право собственности на него будущему лизингодателю на условиях купли-продажи;

4)	Финансовый лизинг – лизинг имущества, при котором происходит полная выплата его стоимости;

5)	Оперативный лизинг – лизинг, при котором срок договора короче, чем срок службы имущества, собственник за время действия договора возвращает себе лишь часть стоимости оборудования;

6)	Чистый лизинг предполагает, что лизингополучатель берет на себя полное обязательство по обслуживанию объекта лизинга;

7)	«Мокрый» лизинг предполагает, что лизингодатель может предложить лизингополучателю полный комплекс услуг по эксплуатации оборудования.

При всем их сходстве лизинг отличается от аренды. Лизинг – трехсторонняя сделка, а аренда – двусторонняя.

Различаются они также по платежам и сроку сделки: при лизинге он ограничен сроком службы объекта, а при аренде он продолжителен (до 49 лет).

Наконец, при лизинге объект сделки – активная часть основных фондов; при аренде – пассивная часть.

2.4. Расчеты в капитальном строительстве

В	строительстве, в основном, используются следующие формы расчетов:

- Платежное поручение;

- Аккредитив;

- Чек;

- Факторинг;

- Электронный платеж.

Платежное поручение – письменное распоряжение владельца счета банку о перечислении определенной денежной суммы с его счета на счет получателя средств [2].

Платежные поручения в строительстве используются в следующих случаях:

- При расчетах за выполненные СМР;

- Для оплаты полученных материалов и оборудования;

- При расчетах за оказанные услуги;

- Для предварительной оплаты за материалы и оборудование;

- При погашении кредиторской задолженности;

- Для выплат по аренде;

- Для платежей транспортным, энергоснабжающим, коммунальным компаниям и т.д.

Аккредитив – это поручение банка плательщика банку получателя средств производить по распоряжению и за счет средств клиента платежи физическому или юридическому лицу в пределах обозначенной суммы и на условиях, указанных в этом поручении.

При расчетах аккредитивами очень важно правильно выбрать вид аккредитива. Открытие аккредитива осуществляется банками по поручению плательщика, следовательно, и вид аккредитива, как правило, предлагает в проекте договора плательщик.

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

Факторинг – посредническая услуга банка строительной организации, заключающаяся в оплате на определенных условиях дебиторской задолженности клиента и кредитовании его оборотного капитала.

Электронный платеж – способ формирования, передачии	хранения информации о движении денежных средств, позволяющий идентифицировать автора распоряжения об изменении состояния банковского счета и исключить несанкционированный доступ к счету.

Порядок расчетов в строительстве – это соглашение сторон по поводу объекта расчетов, сроков расчетов, их периодичности и формы.

Особенностью расчетов в строительстве является значительная доля в общем платежном обороте расчетов за выполненный объем работ.

Различают следующие основные варианты порядка расчетов [3,4]:

- За выполненные работы и услуги;

- За законченные этапы работ;

- За конструктивные элементы;

- За полностью законченный объект;

- «Под ключ».

Условия расчетов фиксируются в договорах строительного подряда.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Организация труда в строительстве

В	зависимости от срока, на который заключается договор найма, все работники в строительстве подразделяются на постоянных, временных и сезонных [12].

Постоянные работники – это те, которые поступили на работу без указания срока.

Временные работники – это те, которые поступили на работу на определенный срок.

Сезонные работники – это те, которые были приняты на работу на период сезонных работ.

Персонал строительной организации – это состав постоянно работающих в этой организации работников [12].

В	зависимости от сферы деятельности персонал строительной организации делится на работников, занятых основной деятельностью (занятые в СМР), и работников обслуживающих хозяйств.

Работники подсобных производств – это работники производств, находящихся на балансе строительной организации (ремонтные мастерские, бетонные и растворные производства).

Работники обслуживающих хозяйств – это работники транспортных организаций, складов, проектных бюро, строительных лабораторий и т.д.

В	зависимости от выполняемых функций выделяют две категории работников каждого вида производств: рабочие и служащие.

Служащие по должностным обязанностям подразделяются на руководителей, специалистов, технических исполнителей.

Технические исполнители (кассиры, табельщики, учетчики) обеспечивают необходимые условия для работы специалистови	руководителей.

Для определения количественной характеристики персонала организации исчисляют списочную, явочную и среднемесячную численность работников [12].

Списочная численность – это численность работников списочного состава на определенную дату с учетом принятых и выбывших на этот день работников.

Явочная численность – это списочная численность за вычетом работников, находящихся в отпусках или отсутствующих по болезни.

Средняя списочная численность определяется за определенный период путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день периода (включая выходные и праздничные дни) и деления полученной суммы на число календарных дней в этом периоде.

Потребность предприятия в кадрах определяется следующими способами:

1.	По трудоемкости работ. Расчет явочной численности производится для основных и вспомогательных рабочих [12] по формуле

φяв=i=1nViTiFдКвн,               (1.1)

где Vi – годовой объем выпуска i-го изделия, шт.; Ti – трудоемкость изделия, чел.-ч; Fд – действительный фронт времени работы 1 рабочего; Квн – коэффициент выполнения нормы.

2.	По нормам выработки. Расчет явочной численности производится для основных и вспомогательных рабочих [12] по формуле:

φяв=VплВпл,	(1.2)

где Vпл – плановый объем работ в натурном выражении; Впл – плановая норма выработки на 1 рабочего.

3.	По норме обслуживаемых рабочих мест. Явочная численность рабочих [12] рассчитывается по формуле

φяв=КооНобс,	                  (1.3)

гдеКоо – количество обслуживаемых объектов на 1 рабочего; Нобс – норма обслуживаемых рабочих мест.

Численность руководящего персонала можно определить на основе норм управляемости.

Норма управляемости – среднее количество персонала, которое ограничивается объективным пределом физических и умственных возможностей одного руководителя, эффективно управляющего его работой.

2. Производительность труда в строительстве

Производительность труда отражает эффективность труда в процессе производства и определяется количеством продукции, вырабатываемой в единицу времени, или количеством рабочего времени, затрачиваемого на единицу продукции [3].

Уровень производительности труда в строительной организации определяется двумя основными показателями [3,4]: трудоемкостью и выработкой.

Трудоемкость

Трудоемкость – это затраты труда (в человеко-днях или человеко-часах) на выпуск единицы продукции. Для определения трудоемкости единицы продукции затраты труда на все производство относят к объему выпущенной продукции за определенный период [3,4]:

Т=tpVп,	(1.4)

где Т – трудоемкость, чел.-ч; tp – потраченное рабочее время, ч; Vп – количество произведенной продукции.

Различают нормативную, плановую и фактическую трудоемкости.

Нормативная трудоемкость определяется по элементным сметным нормам и на основании калькуляции затрат труда, составленных по технологическим картам производства СМР.

При прямом счете в локальных сметных расчетах нормативная трудоемкость определяется по формуле [3,4]

тн=тпр+тнр,	     (1.5)

гдеТн – нормативная трудоемкость работ, предусматриваемых

в	прямых затратах, тенге; Тнр – нормативная трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, тенге.

Плановая трудоемкость определяется на основании показателей нормативной трудоемкости с учетом коэффициента выполнения производственных норм [3,4] и вычисляется по формуле

тпл=тр+тм,       	(1.6)

где Тр– затраты труда рабочих-строителей, не занятых управлением и обслуживанием машин (принимаются прямым счетом непосредственно из локальных смет по итогу графы локальной сметы «Затраты труда рабочих-строителей, всего»), тенге.; Тм – затраты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин (определяются прямым счетом из элементных сметных норм), тенге.

Фактическая трудоемкость – это фактические затраты труда на единицу работ или единицу готовой продукции. Она рассчитывается для контроля выполнения плановых заданий и выявления резервов снижения трудовых затрат [3,4] по формуле

тф=Kнр×Мнр,	                    (1.7)

где Кнр – коэффициент перехода от массы накладных расходов (в тенге.) к затратам труда (в чел.-ч); Мнр – масса накладных расходов, принимаемая из локальной сметы, тенге.

Выработка

Выработка – это показатель, обратный трудоемкости, который определяется отношением объема выполненных работ за определенный период к затратам труда на производство данного объема продукции.

В	зависимости от единицы измерения объема продукции различают три метода измерения производительности труда [3,4]: натуральный, трудовой, стоимостный.

Натуральный метод измерения производительности труда отражает выработку продукции в натуральной форме в единицу рабочего времени.

Трудовой метод измерения учитывает нормативные и фактические затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции.

Стоимостный метод измерения учитывает стоимость затрат труда на производство продукции.

Выработка определяется количеством продукции, произведенной в единицу времени одним работником. Выработка может выражаться как в натуральных Вн (м3/чел.), так и в стоимостных Вс (тенге./чел.) показателях и вычисляется по формуле

В=VЧ	,	                       (1.8)

где V – объем продукции в натуральном или стоимостном выражении; Ч – численность работников.

Факторы и резервы роста производительности труда

Под резервами роста производительности труда понимают неиспользованные возможности экономии ресурсов производства.

Выделяют следующие группы резервов [3,4]:

1)	Резервы снижения трудоемкости работ в результате организационно-технических мероприятий (использование новой техники, модернизация оборудования, прогрессивные проектные и технические решения);

2)	Резервы лучшего использования рабочего времени (снижение и ликвидация внутрисменных потерь, простоев, совершенствование нормирования труда);

3)	Резервы рационального использования трудовых ресурсов (рациональное определение численности работников, снижение текучести кадров, совмещение профессий, сокращение рабочих с низкой квалификацией).

Факторы роста производительности труда объединяются в следующие группы:

1. Материально-технические: использование новой техники, новых видов материалов, повышение уровня автоматизации

и	механизации, модернизация оборудования.

2.	Организационно-экономические: организация труда более совершенными методами и развитие прогрессивных структур и функции управления производством.

3.	Социально-экономические: применение прогрессивных форм организации труда, совершенствование системы стимулирования работников, закрепление на местах высококвалифицированных кадров.

4.	Экономико-правовые и нормативные: регулирование процессов налогообложения, инвестирования и лицензирования.

5.	Социально-психологические: стиль руководства, состав кадров, их квалификация и трудовая дисциплина на предприятии.

3. Организация оплаты труда в строительстве

В	строительстве организация оплаты труда определяется на основе нормирования труда, тарифной или бестарифной системы, форм и систем заработной платы.

С	помощью тарифной системы производится регулирование уровня заработной платы в зависимости от качества, от сложности, от трудоемкости, от условий и интенсивности труда работника.

Основные элементы тарифной системы [3,4]:

1) Тарифная ставка;

2) Тарифная сетка;

3) Тарифный коэффициент;

4) тарифно-квалификационный справочник.

Тарифная ставка (ТС) – это размер оплаты труда в денежной форме за единицу времени; она зависит от сложности работы и квалификации работника (за базу принимается минимальный размер оплаты труда (МРЗП). Тарифная ставка 1-го разряда соответствует МРЗП.

Тарифная сетка – это шкала разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз труд работников более высоких разрядов оплачивается выше труда работника первого разряда. Тарифный коэффициент 1-го разряда равен 1.

Тарифный коэффициент – соотношение тарифной ставки n-го разряда с тарифной ставкой 1-го разряда.

Тарифно-квалификационный справочник служит основой для тарификации работ, определения квалификации работникаи	присвоения ему соответствующего разряда.

В	строительстве существует две формы оплаты труда:

– Повременная; мерой оплаты выступает отработанное время,

а	заработок начисляется в соответствии с тарифной ставкой работника или в форме оклада за фактически отработанное время;

– Сдельная; мерой оплаты является выработанная продукция, а оценка труда производится со сдельной расценкой, которая определяется разрядом рабочего.

Существует две системы повременной оплаты труда:

1. Простая повременная [3]. Заработная плата рассчитывается по формуле

ЗПпр.повр=TC×tфакт,	(1.9)

где ТС – тарифная ставка; tфакт – фактически отработанное время.

2.	Повременно-премиальная. Рабочий получает заработок по простой повременной форме с добавлением премии (размер премии четко не оговаривается).

Существуют следующие системы сдельной оплаты труда:

1.	Простая (прямая) сдельная. Оплата начисляется исходя из фактически изготовленного объема продукции по неизменной расценке [3,4]:

ЗПпр.сд=ЦiVi,	(1.10)

где Цi – цена; Vi – количество изготовленной продукции.

2.	Сдельно-премиальная. Рабочий получает сдельный заработок и премию.

Размер премии четко определен и зависит от отсутствия брака, качества продукции и т.д. [3,4].

3.	Сдельно-прогрессивная. Выработка в установленных нормах оплачивается по действующим сдельным расценкам,а	выработка сверх нормы – по повышенным коэффициентам (прогрессивной шкале).

4.	Аккордная система. Применяется для оплаты срочных или аварийных работ. Оговариваются сроки выполнения, и расценка устанавливается на весь объем работ.

5.	Бригадная. Оплата труда начисляется всей бригаде в целом, затем происходит распределение заработка с учетом разряда каждого члена бригады и фактически отработанного им времени.

Согласно законодательства оплата сверхурочных работ осуществляется не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника[13].

Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника[13].

Фонд оплаты труда строительной организации является объектом планирования и контроля.

Исходными данными для планирования фонда оплаты труда являются: численность рабочих и квалификационный состав работников всех категорий в сфере производства и управления, которые необходимы предприятию для выполнения 100 % объема работ.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Состав затрат, входящих в себестоимость строительно-монтажных работ

Себестоимость – это затраты подрядчика на производство СМР. Себестоимость может служить показателем эффективности деятельности предприятия. Чем ниже себестоимость, тем выше прибыль [3,4].

К	основным задачам учета затрат на производство готовой строительной продукции можно отнести:

- Полное, своевременное и точное отражение фактических затрат, связанных с производством и сдачей работ заказчику по объектам строительства;

- Выявление отклонений от применяемых норм;

- Контроль за использованием материальных, трудовыхи	финансовых ресурсов;

- Установление размера и причин отклонения фактической себестоимости от сметных и плановых ее размеров.

Затраты на производство СМР [3,4] классифицируют по следующим признакам:

1) По экономической роли в процессе производства:

- Основные;

- Накладные;

2) По составу:

- Одноэлементные,

- Комплексные;

3)	По отношению к объему производства:

- Условно переменные;

- Условно постоянные;

4)	По периодичности возникновения (наиболее распространенная классификация):

- Текущие;

- Единовременные;

5)	По участию в процессе производства:

- Производственные;

- Коммерческие.

В	строительстве в основном применяются две классификации затрат на производство:

- По направлениям расходования;

- По элементам расходования.

По направлениям расходования затраты делятся:

- На прямые затраты;

- Накладные расходы.

Они входят в состав себестоимости СМР вместе с нормативной прибылью:

ССМР=ПЗ+НР+Пнорм,	(1.1)

где ПЗ – прямые затраты; НР – накладные расходы; Пнорм – нормативная (сметная) прибыль.

Прямые затраты непосредственно связаны с производством СМР и включают в себя:

1)	Затраты на материалы:

– Цену приобретения без НДС;

– Наценки и компенсации снабженческим организациям;

– Оплату услуг товарных бирж;

– Таможенные пошлины;

– Затраты на доставку (транспортные расходы);

– Заготовительно-складские расходы;

2)	Затраты на оплату труда рабочих (основная и дополнительная заработная плата рабочих);

3)	расходы по эксплуатации машин и механизмов:

– Единовременные (затраты, связанные с перебазированием машин и механизмов; монтажом, демонтажом машин; прокладкой рельсов и т.д.);

- Текущие (заработная плата машинистов, стоимость горючесмазочных и обтирочных материалов, техническое обслуживание машин и т.д.);

– Годовые (амортизация, арендная плата).

Накладные расходы связаны с обслуживанием рабочих, с содержанием управления организации.

Накладные расходы – это косвенные затраты, определяемые по нормам. Нормы накладных расходов разрабатываются по видам строительства, по видам работ. Накладные расходы могут быть определены по нормам от прямых затрат или по нормам затрат на оплату труда рабочих основного производства и механизаторов.

Накладные расходы включают в себя следующие группы [3,4]:

1.	Затраты на административно-хозяйственные нужды:

- Расходы на оплату труда административно-хозяйственного

персонала (прораб, мастер, работники планового отдела, начальники, бухгалтеры и т.д.);

- Отчисления на социальные нужды (эти же категории работников);

- Почтовые, телеграфные и телефонные расходы;

- Затраты на приобретение канцелярских товаров;

- Расходы на специальную и периодическую литературу.

2. Расходы на обслуживание работников:

- Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;

- Отчисления на социальные нужды основных рабочих и механизаторов; определяются от фактически начисленной заработной платы (пенсионный фонд, социальное страхование, медицинское страхование);

- Расходы, связанные с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий;

- Расходы на охрану труда и технику безопасности;

- Затраты на износ, ремонт, стирку спецодежды и т.д.

3.	Расходы по организации работ на строительной площадке:

- Расходы на износ и ремонт малоценных и быстроизнашивающихся предметов, временных и титульных сооружений;

- Нормальные геодезические расходы;

- Расходы на содержание пожарной и сторожевой охраны;

- Расходы на изобретательство и рационализацию;

- Затраты на содержание производственных лабораторий и т.д.

4.	Прочие расходы:

- Платежи по обязательному страхованию государственного имущества и отдельных категорий работников;

- Износ по нематериальным активам;

- Оплата процентов по кредитам банков;

- Затраты на рекламу и т.д.

5. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относящиеся к накладным расходам, – это расходы, возмещаемые заказчиком в соответствии с действующими положениями и законодательством (компенсация).

Заказчик компенсирует:

- Перевозку рабочих к месту работы;

- Вахтовый метод;

- Организацию набора рабочих;

- Командировки рабочих;

- Содержание объектов;

- Охрану окружающей среды и т.д.;

- Пособия в связи с потерей трудоспособности по решению суда;

- Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления;

- Отчисления в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды.

Структура себестоимости – это соотношение отдельных видов затрат в общем их объеме, выраженное в процентах. Структура себестоимости в различных строительных организациях различна. Это зависит от вида выполняемых работ, от вида строительства, от формы собственности, от зоны деятельности.

По элементам расходования выделяются:

1) Затраты на материалы;

2) Затраты на оплату труда всех категорий работников;

3) Отчисления на социальные нужды:

4) Отчисления на амортизацию основных фондов;

5) Прочие затраты:

К факторам снижения себестоимости относятся:

1.	Технические:

- Повышение сборности и заводской готовности применяемых материалов;

- Применение индустриальных материалов, удобных в работе;

- Механизация и автоматизация производства;

- Внедрение новых технологий;

2.	Организационные:

- Применение прогрессивных карт трудовых процессов;

- Применение сетевых, линейных методов организации производства;

- Применение автоматизированных систем управления, ЭВМ, научных основ управления;

3.	 Хозяйственные:

- Применение форм экономического стимулирования тру-да и производства;

- Применение методов обоснования хозяйственных решений (планирование);

- Выбор оптимальной организационно-правовой формы;

- Регламентирование взаимоотношений с заказчиками, поставщиками, подрядчиками;

- Повышение эффективности использования парка строительных машин и механизмов;

- Оптимизация работы административно-управленческого аппарата (АУП).

2. Виды себестоимости

Существует три вида себестоимости:

- Сметная – себестоимость, определяемая проектной организацией в ходе составления комплекса проектно-сметной документации по сметным нормам и ценам в масштабе, действующем на момент ее расчета. Она является базой для расчета плановой себестоимости и позволяет строительному предприятию прогнозировать уровень своих будущих затрат, а заказчику оценить пределы, в которых может осуществляться торг при заключении договора со строительным предприятием [3,4].

- Плановая (расчетная) – прогноз величины затрат конкретного строительного предприятия на выполнение определенного комплекса СМР. Плановая себестоимость определяет вели-чину затрат на производство работ в установленные договором сроки строительства при рациональном и эффективном исполь-зовании реально находящихся в распоряжении предприятия машин, механизмов и других ресурсов [3,4].

- Фактическая себестоимость – сумма издержек, произведенных конкретным строительным предприятием в ходе выполнения заданного комплекса работ в сложившихся условиях производства. Она включает как производительные, так и не-производительные затраты, в том числе штрафы, пени, неустойки и т.д. [3,4].

3. Планирование себестоимости

Предприятие самостоятельно планирует затраты на производство СМР . Себестоимость рассчитывают по каждому объекту в целом на программу СМР.

Известно несколько методов планирования себестоимости:

- Нормативный метод. При нормативном методе учитываются планово-производственные нормы.

- Метод прямогокалькулирования. При использовании этого метода плановые затраты определяются по каждой статье на основании сметы строительства объекта с учетом экономии или удорожания затрат.

- Пофакторный метод предполагает планирование в целом по организации на весь период выполнения производственной программы. В этом случае рассматривается базисный уровень затрат на производство, рассчитывается изменение затрат в планируемом году в зависимости от различных факторов и себестоимость планового года.

Большое значение при планировании себестоимости имеет точка безубыточности. Применяя метод с использованием точки безубыточности, предприятие может определить минимальный объем работ, при котором выручка от реализации равна затратам, а прибыль равна нулю (рис. 1.1) [3,4].

Рис. 1.1. Определение точки безубыточности

(критического объема продаж)

Точка безубыточности рассчитывается по формуле

Б=ЗпПв×100%,     	(1.2)

где Б – точка безубыточности, % от выручки от реализации; Зп – сумма постоянных производственных затрат, тыс. тенге.; Пв – маржинальная или валовая прибыль, тыс. тенге. Все параметры рассчитываются за один интервал планирования.

Главным недостатком рассматриваемого показателя является игнорирование налоговых выплат.

ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1. Виды прибыли в строительстве

Прибыль – это совокупный доход от деятельности компании или предприятия за вычетом совокупных издержек [3,4].

Прибыль выполняет определенные функции:

- Стимулирующую как фактор развития производства;

- Воспроизводственную как показатель разницы между доходами и затратами;

- Контрольную как критерий оценки эффективности деятельности экономического объекта.

По объему издержек обращения выделяют экономическуюи бухгалтерскую прибыль.

Бухгалтерская прибыль – разность между валовой выручкой и бухгалтерскими издержками. С позиции бухгалтера в издержки предприятия необходимо включать все денежные расходы, которые несет предприятие на приобретение машин, оборудования, сырья, материалов, на выплату зарплаты работниками	на осуществление производственного процесса по выпуску товаров и услуг. Все издержки являются по отношению к предприятию внешними. Внешние (бухгалтерские) издержки включают в себя только явные денежные затраты [3,4].

Экономическая (чистая) прибыль определяется вычитанием из баланса прибыли величины налога на прибыль. Чистая прибыль используется для развития производства, за счет нее формируется резервный фонд, который является частью собственного капитала компании. Эта доля прибыли является главным источником капитала, используемого для реинвестирования [3,4].

Валовая прибыль – это прибыль от производства и реализации продукции, она является показателем деятельности предприятия [3,4].

Она зависит от изменения объема реализации; отпускных цен; цен на сырье; материалов и комплектации изделия; тарифов на энергию и транспортировку; затрат на оплату труда работающих.

Валовая прибыль определяется по формуле

Пв=Пр+Пи+П+ВД,	 (1.3)

где Пв – валовая прибыль, тыс. тенге.; Пр – прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ и оказанных услуг, тыс. тенге.; Пи – прибыль от реализации имущества, тыс. тенге.; П – прибыль от реализации подсобных и вспомогательных производств, тыс. тенге.; ВД – внереализационные доходы и убытки, тыс. тенге.

Прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ и оказанных услуг определяется как разность между договорной ценой сданных заказчику работ (оказанных услуг) без налога на добавленную стоимость и затратами на их производство.

Прибыль от реализации имущества: основных фондов, нематериальных активов, производственных запасов – определяется как разница между ценой реализации без налога на добавленную стоимость (и других вычетов, предусмотренных законодательством) и остаточной стоимостью основных фондов, нематериальных активов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, стоимостью материалов.

Прибыль от реализации сторонним предприятиям продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств определяется как разница между стоимостью этой продукции по продажным ценам без НДС и ее себестоимостью.

В процессе расчета валовой прибыли учитываются также доходы и расходы строительного предприятия от внереализационных операций.

На различных этапах инвестиционного процесса определяют сметную, плановую, фактическую прибыль.

Сметная прибыль определяется при составлении сметной документации и рассчитывается в процентах от фонда оплаты труда. Нормативы сметной прибыли устанавливаются по видам СМР.

Плановая прибыль определяется в процессе разработки бизнес-плана. Плановая прибыль в целом рассчитывается как сумма прибыли от сдачи заказчикам работ, выполненных собственными силами, а также от реализации услуг подсобных и вспомогательных производств.

Фактическая прибыль – это финансовый результат подрядчика за определенный период его деятельности. В зависимости от целей рассчитывается фактическая прибыль от сдачи заказчику объектов [3,4]:

Пф=В-НДС-Сф,	(1.4)

где В – выручка, тыс. тенге; Сф – фактическая себестоимость работ, тыс. тенге; НДС – налог на добавленную стоимость, тыс. тенге. Он представляет собой форму изъятия в бюджет части прироста стоимости, созданной в процессе производства товаров, вносимой в бюджет по мере их реализации.

По характеру налогообложения следует различать облагаемую и не облагаемую налогом прибыль.

В строительных организациях облагаются налогом:

- Стоимость выполненных и оплаченных заказчиком СМР и ремонтных работ;

- Выручка строительной организации, полученная от оказания транспортных услуг, услуг по сдаче в аренду имущества

в	других платных услуг;

- Средства от взимания штрафов, взыскания пеней, выплаты неустоек, денежные средства, полученные за нарушения обязательств, предусмотренных договорами поставки продукции

в	выполнения услуг.

Прибыль, остающаяся в распоряжении строительного предприятия после налогообложения, называется чистой прибылью.

2. Рентабельность в строительстве

Характеризуя прибыльность строительных организаций, используют не только массу прибыли, но и относительные показатели, в том числе уровень рентабельности, показывающий уровень эффективности работы данной компании.

Рентабельность показывает, является ли деятельность фирмы прибыльной.

В строительном производстве в рентабельности выделяют три уровня [3,4]:

- Сметный;

- Фактический;

- Плановый.

В зависимости от того,  какие цели были поставлены, в практике строительных предприятий применяется ряд показателей рентабельности.

Чаще всего используют показатели рентабельности всех активов организации, рентабельности осуществления всех работ, а также услуг. И еще используют рентабельность личного капитала.

Сметный уровень рентабельностиРсм рассчитывается как отношение сметной прибыли Псм к сметной стоимости работ (объекта строительства)  ССМРсмСсмСМР [3]:

Рсм=ПсмССМРсм×100%	             (1.5)

Плановый уровень рентабельностиРпл определяется поформуле [3]

Рпл=ПпЦд×100%,	(1.6)

где Пп – плановая прибыль, полученная от реализации работ, тенге.; Цд – договорная цена, тенге.

По окончании строительства и завершении расчетов определяется фактическая рентабельностьРф объекта [3,4]:

Рф=ПфСдф×100%,	(1.7)

где Пф – фактическая прибыль, полученная от сдачи объекта с	учетом достигнутой экономии и полученных компенсаций, тенге; Сдф – фактическая стоимость строительства объекта, тенге.

Для трестов и управлений механизации, а также строительных организаций, выполняющих работы с помощью собственных средств, уровень рентабельности производства Рпр-ва определяется отношением прибыли от реализации к среднегодовой стоимости основных производственных фондов (Фсг) и нормируемых оборотных средств (ОС) [3,4]:

Рпр-ва=ПфФсг+ОС×100%,    	(1.8)

Для оценки эффективности деятельности организации показатель рентабельности может определяться по отношению  к	полученным доходам либо по отношению к понесенным затратам. В первом случае рассчитываемый показатель называется рентабельность продажРпродаж (рентабельность реализованной продукции) [3,4]:

Рпродаж=Пф(В-КН)×100%%,	 (1.9)

где В – выручка, полученная от реализации товаров, работ, услуг, тенге.; КН – косвенные налоги, уплачиваемые из выручки, тенге.

Наиболее часто в строительстве используется показатель рентабельности затрат на производство продукции Рз, характеризующий уровень прибыли, полученной на 1 тенге себестоимости [3,4]:

Рз=ПфСсф×100% ,	(1.10)

гдеСсф – фактическая себестоимость работ (объекта), тенге.

БИЗНЕС-ПЛАН

1. Назначение бизнес-плана

Бизнес-план – это подробный, четко структурированныйи тщательно подготовленный документ, описывающий задачи, которые необходимо решить предприятию (компании), поставленные цели и способы их достижения и технико-экономические показатели предприятия и/или проекта в результате достижения целей. В нем содержится оценка текущего момента, сильных и слабых сторон проекта, анализ рынка и информация о потребителях продукции или услуг [14].

Бизнес-план [14] создается для достижения следующих целей:

- Дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции;

- Содержит ориентир развития проекта (предприятия, компании);

- Служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

Бизнес-план предназначен, прежде всего, для трех категорий участников проекта:

1) Менеджеров – создателей бизнес-плана, разработка которого, помимо вышеуказанных результатов, позволяет получить очевидные преимущества от самого процесса планирования;

2) Собственников, заинтересованных в составлении бизнес-плана с точки зрения перспектив развития фирмы;

3) Кредиторов – обычно банков, для которых бизнес-план является обязательным документом, подтверждающим коммерческую привлекательность проекта.

2. Состав бизнес-плана

Как правило, в бизнес-план входят следующие части [14]:

1.	Вводная часть:

- Название и адрес фирмы;

- Учредители;

- Суть и цель проекта;

- Стоимость проекта;

- Потребность в финансах;

- Ссылка на конфиденциальность.

2. Анализ положения дел в отрасли:

- Текущая ситуация, тенденции развития отрасли;

- Направление, задачи проекта.

3.Существо предлагаемого проекта:

- Продукция (услуги или работы);

- Допуск СРО;

- Патентные права.

4.Анализ рынка:

- Потенциальные потребители продукции;

- Потенциальные конкуренты;

- Размер рынка и его рост;

- Оценочная доля на рынке.

5.План маркетинга:

- Цены, ценовая политика;

- Каналы сбыта;

- Реклама;

- Прогноз продвижения новой продукции.

6. Производственный план:

- Производственный процесс;

- Производственные помещения;

- Оборудование;

- Источники поставки сырья, материалов, оборудования и рабочих кадров;

- субподрядчики.

7.Организационный план и управление персоналом:

- Форма собственности;

- Сведения о партнерах, владельцах предприятия;

- Организационная структура.

8.Определение степени риска:

- Слабые стороны предприятия;

- Альтернативные стратегии.

9.Финансовый план:

- Отчет о прибыли;

- Отчет о движении денежных средств;

- Балансовый план;

- Точка безубыточности.

10.Приложения:

- Копии контрактов, лицензии и т.п.;

- Копии документов, из которых взяты исходные данные;

- Прейскуранты поставщиков.

3. Принципы разработки.

Разработчики бизнес-плана

Оптимальным является вариант, когда бизнес-план составляет предприниматель или специалисты предприятия с привлечением профессиональных консультантов.

Последние помогают «увидеть» проект, правильно расставить акценты, оценить эффективность проекта и придать «товарный вид» бизнес-плану.

Особенно важна роль профессиональных консультантов при подготовке анализа рынка, плана маркетинга, анализа рис-ков и финансового плана.

Вводная часть (резюме проекта)

Вводная часть, как правило, пишется уже после того, как составлен весь план. Она должна быть краткой (не более 2– 3 страниц) и трактоваться как самостоятельный рекламный документ, так как в ней содержатся основные положения всего бизнес-плана.

Вводная часть должна быть написана так, чтобы вызвать интерес у потенциального инвестора. По содержанию вводной части инвестор часто судит о том, стоит ли ему терять время дальше и читать план до конца. Нужно четко и убедительно изложить основные положения предлагаемого проекта, а именно: чем будет заниматься предприятие, сколько денег потребуется в него вложить, какой ожидается спрос на продукцию (работы или услуги) и почему предприятие добьется успеха.

Анализ положения дел в отрасли.

Здесь описываются основные направления и цели осуществления будущего проекта.

Важно преподнести идею нового проекта в контексте сложившегося состояния дел в отрасли.

В бизнес-плане рекомендуется дать анализ текущего состояния дел в отрасли и сведения о тенденциях развития данного вида строительства.

Рекомендуется дать справку о последних новинках, перечислить потенциальных конкурентов, указать их сильные и слабые стороны.

Необходимо также изучить все прогнозы по данной отрасли и в результате ответить на вопрос, на какого именно потребителя рассчитаны товары или услуги предприятия.

Существо предлагаемого проекта.

Необходимо дать четкое определение и описание тех видов продукции или услуг, которые будут предложены на рынок.

Следует указать некоторые аспекты технологии, необходимой для производства продукции.

При описании основных характеристик продукции делается акцент на тех преимуществах, которые эта продукция имеет для потенциальных покупателей.

Важно подчеркнуть уникальность или особенности продукции или услуг.

Следует описать имеющиеся патенты или авторские права на изобретение или привести другие причины, которые могли бы воспрепятствовать вторжению конкурентов на рынок.

Анализ рынка.

Рынок сбыта продукции и маркетинг – решающие факторы успеха проекта.

Для того чтобы убедить инвестора в существовании рынка сбыта для продукции проекта, нужно определить тот сегмент рынка, который будет для предприятия главным.

После определения конкурентного сегмента рынка приводится описание структуры клиентуры (покупателей) внутри этого сегмента.

Важно определить непосредственных конкурентов, их сильные и слабые стороны, оценить потенциальную долю каждого конкурента на рынке.

Необходимо показать, что продукция данного проекта может конкурировать с другими с точки зрения качества, цены, распространения, рекламы и других показателей [14].

План маркетинга.

Здесь приводятся причины, по которым клиенты будут покупать продукцию. Описывается, каким образом предполагается продавать новый товар или услугу, какую за него назначить цену и как проводить рекламную политику.

В разделе делается маркетинговая расстановка (обеспечение конкурентоспособности продукции) и указываются основные характеристики продукции (работ или услуг) в сравнениив	характеристиками продукции конкурентов.

Далее рассматриваются: цены, ценовая политика, торговая политика, каналы сбыта, реклама и продвижение продукции на рынке, политика поддержки продукции, проявление интереса со стороны вероятных покупателей, прогноз продвижения новой продукции и спроса на нее [14].

Производственный план.

В разделе должны быть описаны все производственные и 	другие рабочие процессы.

Рассматриваются все вопросы, связанные с помещениями, их расположением, оборудованием, с персоналом. Если некоторые операции предполагается поручить субподрядчикам, следует дать о них сведения. Необходимо дать схему производственных потоков, список производственного оборудования, сырья и материалов с указанием поставщиков, ориентировочную стоимость, а также список производственного оборудования, которое может понадобиться в будущем.

Наконец, в этом разделе должно быть отражено, насколько быстро может увеличиться или сократиться выпуск продукции [14].

Организационный план, управление персоналом.

В разделе указывается форма собственности создаваемого предприятия: будет ли это индивидуальное предприятие, товарищество или акционерное общество.

Приводится организационная структура будущего предприятия. Даются сведения о количестве персонала и расширении штата, обучении и подготовке кадров, а также о привлечении консультантов, советников, менеджеров.

В разделе освещается механизм поддержки и мотивации ведущих руководителей, т.е. то, каким образом они будут заинтересованы в достижении намеченных в бизнес-плане целей, как будет оплачиваться труд каждого руководителя [14].

Анализ рисков.

Необходимо оценить степень риска и выявить те проблемы, с которыми может столкнуться бизнес.

Главные моменты, связанные с риском проекта, должны быть описаны просто и объективно.

Даже если ни один из факторов не представляет реальной угрозы для предприятия, в бизнес-плане необходимо на них остановиться и аргументированно объяснить, почему не стоит беспокоиться на этот счет.

Полезно заранее выработать стратегию поведения и предложить пути выхода из вероятных рискованных ситуаций в случае их внезапного возникновения.

Наличие альтернативных программ и стратегий в глазах потенциального инвестора будет свидетельствовать о том, что предприниматель знает о возможных трудностях и заранее к ним готов [14].

Финансовый план.

Финансовый план – важнейшая составная часть бизнес-плана. Его основные показатели – объем производства и продаж, выручка от реализации, прибыль, чистый оборотный капитал, себестоимость и некоторые другие.

Финансовый план составляется на 3–5 лет и включает в себя: отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств, балансовый отчет, а также группу показателей, характеризующих платежеспособность и ликвидность, управление активами, соотношение заемных и собственных средств.

При составлении финансового плана анализируются состояние потока реальных денег, устойчивость предприятия, источники и использование средств. В заключение определяется точка безубыточности [14].

Приложения.

В приложениях к бизнес-плану приводятся документы, которые не являются частью основного текста, но на которые есть ссылки в бизнес-плане.

В приложениях приводят следующие документы:

- Технические данные по продукции;

- Копии контрактов, лицензий;

- Подробности патентных документов;

- Копии документов, из которых взяты исходные данные;

- Сообщения консультантов по продукции и рынкам;

- Анкетные данные руководящих работников;

- Сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований;

- Отчет по ревизии бухгалтерских документов;

- Прейскуранты поставщиков.

Если идея проекта оказалась приемлемой, проводится комплексный (технический, экономический, коммерческий, экологический, социальный, организационный) проектный анализ, цель которого – определение результатов (ценности) проекта.

Центральный момент работы на прединвестиционной (начальной) стадии проекта – разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства.

По его результатам принимается инвестиционное решение,

в том числе об изъятии предварительно согласованного земельного участка и предоставлении его для строительства объекта.

На этом же этапе разрабатывается бизнес-план – основной документ, позволяющий оценить и обосновать проект.

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1. Цели и задачи бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет - представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций [3,4].

Цель бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной информации, обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, а также анализ, интерпретация и использование

ее для выявления тенденций развития строительного предприятия, выбора различных альтернатив, принятия управленческих решений [3,4].

К задачам бухгалтерского учета относятся [3,4]:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой как внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организаций, так и внешним – инвесторам, кредиторам и др.;

- обеспечение внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности информацией, необходимой для контроля за соблюдением организацией законодательства Республики Казахстан при осуществлении ею хозяйственных операций, за их целесообразностью, сохранностью и использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии и	утвержденными нормами, нормативами и сметами;

-  предупреждение	возникновения	негативных	явлений и финансово-хозяйственной деятельности организаций, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов работы организации на текущий период и на перспективу;

- формирование фактической себестоимости выпускаемой строительной продукции;

- выявление внутрипроизводственных резервов, их мобилизация и эффективное использование с целью получения прибыли.

Рис. 1. Объекты бухгалтерского учета

Объектами бухгалтерского учета (рис. 1) являются [3,4]:

- Имущество предприятия – основные средства, нематериальные активы и т.д.;

- Обязательства предприятия – расчеты, сделки и т. д.;

- Хозяйственные операции – операции, связанные с деятельностью предприятия.

2. Основные принципы бухгалтерского учета

Принцип – основа, исходное, базовое положение бухгалтерского учета как науки, которое предопределяет все последующие, вытекающие из него утверждения. Приведем основные принципы бухгалтерского учета [3,4].

Принцип автономности предполагает, что та или иная организация существует как единое самостоятельное юридическое лицо; имущество организации строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников и других юридических лиц. Данные бухгалтерского учета представляют единую систему, отвечающую задачам управления имуществом, соответствующую обязательствам и хозяйственным операциям, осуществляемым организацией в процессе ее функционирования. Элементы учета, не оказывающие влияния на хозяйственные процессы, изъяты из системы учета как излишние. В бухгалтерском учетео	балансеотражается только то имущество, которое признается собственностью именно этой конкретной организации.

Принцип двойной записи заключается в отражении хозяйственных явлений, фактов и операций, предопределенном использованием двойной записи на счетах: одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного счета и кредиту другого бухгалтерского счета.

Принцип действующей организации предполагает, что организация нормально функционирует и сохранит свои позиции на рынке в обозримом будущем, погашая обязательства перед поставщиками и потребителями и иными партнерами в установленном порядке. Этот принцип обусловливает необходимость увязки активов организации с ее будущей прибылью, которая может быть получена при помощи этих активов.

Принцип объективности (регистрации) состоит в том, что все хозяйственные операции должны находить отражение

в бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться оправдательными документами, на основании которых ведется учет.

Принцип осмотрительности (консерватизма) предполагает определенную степень осторожности в процессе формирования суждений, необходимых при расчетах, производимых в условиях неопределенности, что позволяет избежать завышения активов (или доходов) и занижения обязательств (или расходов). Соблюдение принципа осмотрительности способствует предотвращению возникновения скрытых резервов и чрезмерных запасов, сознательного занижения активов (или доходов) либо преднамеренного завышения обязательств (или расходов).

Принцип начислений (условные факты хозяйственной деятельности) состоит в том, что все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена данная операция.

Принцип периодичности предполагает регулярное, периодически повторяющееся балансовое обобщение учетной информации – составление бухгалтерского баланса и других форм отчетности за год, полугодие, квартал, месяц; этот принцип обеспечивает сопоставимость отчетных данных, позволяет по истечении определенных периодов исчислить финансовые результаты.

Принцип конфиденциальности заключается в том, что содержание внутренней учетной информации составляет коммерческую тайну организации, за разглашение которой и нанесение ущерба интересам хозяйствующего субъекта предусмотрена ответственность.

Принцип денежного измерения предполагает количественное измерение фактов хозяйственной деятельности и применение в качестве единицы измерения валюты страны.

3. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки имущества по его составу, размещению и источникам его формирования на конкретный момент времени (рис. 2).

Рис. 2. Структура бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс представляет собой двустороннюю таблицу. В левой части баланса показывается имущество по составу и размещению – это актив баланса (рис. 3), в правой части отражаются источники формирования этого имущества – это пассив баланса (рис. 4).

Основой построения бухгалтерского баланса является группировка объектов бухгалтерского учета по их функциональной роли в процессе хозяйственной деятельности и источникам формирования.

Рис. 3. Состав активов баланса

Рис. 4. Состав пассивов баланса

В	заключении бухгалтерского баланса есть специальная строка по активу и пассиву – «Валюта баланса».

4. Элементы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет включает в себя ряд элементов (рис. 5) [3,4].

Рис. 5. Элементы бухгалтерского учета

Документация – первичная регистрация хозяйственных операций с помощью документов в момент и в местах их совершения. Документация является одной из основных особенностей бухгалтерского учета, так как позволяет осуществлять сплошное наблюдение за хозяйственными процессами.

Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического наличия имущества в натуре с данными бухгалтерского учета.

Счет – это экономическая группировка, в которой систематизируется, накапливается текущая информация о состоянии имущества, источниках его образования, хозяйственных операциях.

Двойная запись – способ регулирования хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Этот способ заключается в том, что каждая хозяйственная операция записывается в двух счетах бухгалтерского учета в равных суммах.

Калькуляция – это способ исчисления себестоимости изделий, продукции, выполненных работ и оказанных услуг, а также материальных ресурсов и реализуемой продукции (работ, услуг); она является одним из элементов метода бухгалтерского учета и позволяет выразить в стоимостной форме различные хозяйственные процессы и их этапы.

Оценка – способ выражения в денежном измерении имущества предприятия и его источников. В основе оценки имущества лежат реальные затраты, выраженные в денежном измерении.

Существует три метода оценки:

– По средней себестоимости;

– По себестоимости первых по времени закупок «FIFO» (ФИФО);

– По себестоимости последних по времени закупок «LIFO» (ЛИФО).

ФИФО – это метод, когда материальные ценности подлежат оценке по ценам первых закупок. Расходуемые материальные ценности оцениваются по цене первой по времени закупки, затем второй, третьей по очередности до полного списания ихи	расход.

ЛИФО – это метод, позволяющий оценивать материальные ценности по ценам последних закупок; списание в расход производится по стоимости последнего приобретения материальных ценностей, затем предыдущего и т.д.

Бухгалтерская отчетность предприятий – система показателей, характеризующих производственно-хозяйственную и финансовую деятельность строительной организации за определенный период (месяц, квартал, год).

Показатели отчетности используются для анализа финансового состояния предприятия, подготовки, обоснования и принятия соответствующих управленческих решений, для оценки положения предприятия на рынке.

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Цели и виды анализа производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении экономической эффективности деятельности организации, в ее управлении, в укреплении ее финансового состояния.

Экономический анализ представляет собой экономическую науку, которая изучает экономику организаций, их деятельность с точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их имущественно-финансового состояния с целью выявления неиспользованных резервов повышения эффективности деятельности организаций [3,4].

Цели экономического анализа – выявление и реализация резервов повышения эффективности деятельности предприятий, увеличения производства продукции (работ, услуг) при минимальных затратах труда и средств, обеспечение рентабельной работы предприятия [3,4].

Задачи экономического анализа [3,4]:

- Изучение и объективная оценка выполнения плана и эффективности производства по предприятию в целом и по отдельным подразделениям;

- Обеспечение научно-технического и расчетно-экономического обоснования принимаемых решений;

- Выявление внутрипроизводственных резервов и путей их рационального использования;

- Обобщение и распределение передового опыта для повышения эффективности производства;

- Содействие осуществлению текущего контроля за деятельностью предприятий и его подразделений;

- Повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов и нормативов (в процессе их разработки);

- Определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

- Обоснование и проверка оптимальности управленческих решений. Успех хозяйственной деятельности на всех ступенях управленческой иерархии непосредственно зависит и от уровня руководства, от своевременно принимаемых управленческих решений.

Предварительное условие правильного анализа – экономически обоснованная классификация причин, влияющих на хозяйственную деятельность и ее результаты. Взаимосвязь и взаимозависимость между показателями определяются объективными условиями производства и обращения товаров. Каждый показатель зависит от другого, каждый фактор имеет свое значение.

Экономический анализ базируется на системе экономической информации, которая лежит в основе оптимизации управленческих решений.

К организации информационного обеспечения экономического анализа предъявляется ряд требований [3,4]:

- Аналитичность(способность информации независимо от источников поступления соответствовать потребностям экономического анализа);

- Объективность (достоверное отражение исследуемых явлений и процессов);

- Оперативность (своевременное поступление информации);

- Единство (отсутствие дублирования источников информации);

- Рациональность (минимальные затраты на сбор, хранение и использование данных);

- Сопоставимость по предмету, объекту исследования, периоду времени, методологии исчисления показателей и другим признакам.

Источники данных для экономического анализа [3,4]:

- Плановые – все типы планов, разработанные для организации (перспективные, текущие, оперативные планы, технологические карты), нормативные материалы, сметы;

- Учетные – данные, которые содержит документация бухгалтерского, статистического и оперативного учета, финансовой отчетности. Ведущую роль в информационном обеспечении анализа играет бухгалтерский учет и отчетность, где наиболее полно отражаются хозяйственные явления, процессы и их результаты;

- Внеучетные – документы, регулирующие хозяйственную деятельность предприятия, а также данные, не перечисленные выше. В их число входят: официальные документы (законы РК, указы президента, постановления правительства, акты ревизий и	проверок, распоряжения руководителей организаций); хозяйственно-правовые документы (договоры, соглашения, решения судебных органов); материалы передового опыта (периодические издания, СМИ); техническая и технологическая документация; материалы специальных исследований состояния производства на отдельных рабочих участках (хронометраж, анкетный опрос); устная информация и прочее.

Информация классифицируется по следующим признакам:

– По отношению к предмету исследования –  основная, вспомогательная;

– По периодичности поступления – регулярная и эпизодическая (формируется по мере надобности, например информация о новом конкуренте);

– По отношению к процессу обработки информации – первичная (данные первичного учета, инвентаризаций, обследований) и вторичная (отчетность, конъюнктурные обзоры);

– По отношению к объекту – внутренняя (данные бухгалтерского учета, нормативные документы, разработанные для организации) и внешняя (данные статистических сборников, конференций).

Производственный анализ – метод системного исследования функций отдельного изделия, определенного производственно-хозяйственного процесса, управленческой структуры, направленный на минимизацию затрат при высоком качестве, полезности и долговечности.

Особенность производственного анализа – замкнутость – находит выражение в том, что точкой отсчета обычно принимается подготовка к выпуску заранее определенных и освоенных изделий и услуг, не прошедших проверки со стороны их соответствия научно-техническим требованиям.

Принципы производственного анализа [3,4]:

- Творческое мышление;

- Системность;

- Комплексность;

- Функциональность объектов анализа и затрат на его осуществление.

В условиях развития рыночных отношений бухгалтерский учет делится на две отрасли: финансовый и управленческий учет.

Управленческий анализ входит в содержание управленческого учета, который состоит из систематического традиционного учета и проблемного учета, направленного на выработку управленческих решений в интересах собственников и администрации предприятия.

Проведение управленческого анализа не регламентируется государством, его организация и методы определяются руководством предприятия, с его помощью решаются управленческие задачи.

Управленческий анализ (производственный и внутрихозяйственный) включает в себя [3,4]:

- Анализ при обосновании и реализации бизнес-планов;

- Анализ в системе маркетинга;

- Комплексный экономический анализ эффективности хозяйственной деятельности;

- Анализ технико-организационного уровня и других условий производства;

- Анализ использования производственных ресурсов;

- Анализ объема продукции;

- Анализ взаимосвязи затрат, объема продукции и прибыли.

Существующие методики финансового анализа деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности, как правило, включают следующие основные взаимосвязанные блоки исходных и расчетных показателей:

- Финансовые результаты (доходы, расходы, прибыль);

- Рентабельность (капитала, активов, производства и продажи продукции);

- Деловая активность (оборачиваемость и эффективность использования ресурсов (активов, капитала));

- Финансовое состояние (структура и динамика показателей баланса, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость).

2. Методы и приемы анализапроизводственно-хозяйственной деятельности

Метод экономического анализа – диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлениии развитии.

К характерным особенностям метода экономического анализа относятся использование системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность; изучение причин изменения показателей; выявление и измерение взаимосвязи между ними в целях повышения социально-экономической эффективности.

Методика экономического анализа – совокупность методов,применяющихся для обработки экономической информации.

Методики экономического анализа бывают:

1) Частные, конкретизирующие общую применительно к хозяйственным процессам;

2) Общие, представляющие собой совокупность приемов аналитической работы, применяемых при исследовании экономических процессов.

К методам предварительного анализа относятся:

1.Сплошное наблюдение – исследование и обработка всех имеющихся данных;

2.Выборочное наблюдение – наблюдение, при котором из общей совокупности обследованию подлежит часть, которая является выборочной совокупностью;

3.Сравнение данных – прием, который позволяет выявить взаимосвязь экономических явлений, динамику и степень достигнутой эффективности; выделяют следующие виды сравнений:

- Сравнение отчетных и плановых показателей;

- Сравнение плановых показателей и показателей предшествующего периода;

- Сравнение отчетных показателей и показателей предшествующего периода;

- Сравнение со среднеотраслевыми данными;

- Сравнение показателей с показателями однородных предприятий;

4.Сводка и группировка данных; сводка данных – обобщение статистического материала при помощи итоговых подсчетов, выполняемых по определенной системе;

5.Расчет абсолютных и относительных величин; абсолютные статистические величины – показатели, выражающие размеры количественных признаков общественных явлений; относительные статистические величины – обобщающие показатели, которые характеризуют количественные отношения общественных явлений;

6.Расчет средних величин и показателей вариации; средняя величина – обобщающая характеристика совокупности однородных общественных явлений (средняя арифметическая, средняя гармоническая взвешенная, средняя хронологическая моментального ряда, мода, медиана). Средняя величина характеризует уровень признака на единицу совокупности и обобщает индивидуальные величины одного вида;

7.Рассмотрение рядов динамики. Рядом динамики (временным рядом) является ряд расположенных во времени статистических показателей, которые характеризуют изменения общественного явления;

8.Графический метод;

9.Эвристический метод.

К методам факторного анализа относятся:

- Индексный, основанный на относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к уровню егов прошлое время или к уровню данного явления, принятому в качестве базы;

- Метод цепных подстановок, используемый для исчисления влияния отдельных факторов на соответствующий совокупный показатель;

- Метод абсолютных разниц;

- Метод относительных разниц;

- Метод долевого участия;

- Интегральный;

- Метод логарифмирования.

3. Анализ финансового состояниястроительныхорганизаций

Анализ финансового состояния строительных организаций производится по группам показателей (рис. 1.1), рассмотрим некоторые из этих показателей.

Рис. 1.1. Показатели финансового состояния

строительных организаций

Анализ баланса

Для проведения анализа данные бухгалтерского баланса представляют в укрупненном виде, т.е. производится агрегирование баланса – группировка его статей по определенным при-знакам (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Агрегирование баланса

После агрегирования баланса проводится анализ состава, структуры и динамики стоимости имущества (активов) и источников его формирования (пассивов). Для этого определяются три группы показателей:

- Показатели динамики – абсолютное и относительное изменение стоимости имущества и источников его образования за отчетный период. Для вычисления абсолютного изменения необходимо из показателей на конец отчетного периода вычесть показатели на начало отчетного периода. Для вычисления относительного (в процентах) изменения необходимо показатели на конец отчетного периода разделить на показатели на начало отчетного периода и умножить на 100 %;

- Показатели структуры баланса – удельный вес строк баланса в итоговых показателях. Для вычисления удельного веса каждого вида имущества или источников его образования необходимо стоимость имущества или источника разделить на итог баланса и умножить на 100 %;

- Показатели динамики структуры баланса – изменение удельного веса каждого показателя за отчетный период. Для расчета необходимо из показателей удельного веса на конец отчетного периода вычесть показатели удельного веса на начало отчетного периода.

Все показатели рассчитываются на каждую дату (т.е. на начало и на конец отчетного периода) отдельно для активов и пассивов.

Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание на следующее:

- Изменение удельного веса величины собственного оборотного капитала в стоимости имущества;

- Соотношение темпов роста собственного и заемного капитала;

- Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности.

При стабильной финансовой устойчивости у организации должна увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп роста собственного капитала должен быть выше темпа роста заемного капитала, а темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны уравновешивать друг друга.

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются следующие факты [3]:

- Валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с началом;

- Темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов;

- Собственный капитал организации превышает заемный, и темпы его роста выше, чем темпы роста заемного капитала;

- Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно одинаковы;

- Доля собственных средств в оборотных активах превышает 10 %;

- В балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток».

Анализ ликвидности

Для оценки ликвидности могут быть использованы следующие направления [3,4]:

- Структурный анализ изменений актива и пассива баланса, т. е. анализ ликвидности баланса;

- Расчет финансовых коэффициентов ликвидности;

- анализ движения денежных средств за отчетный период.

Анализ ликвидности баланса на основе абсолютных показателей заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

По степени ликвидности активыпредприятия разделяются на следующие группы:

А1 – наиболее ликвидные активы (все статьи денежных средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения);

А2 – быстро реализуемые активы (готовая продукция, то-вары отгруженные и дебиторская задолженность сроком погашения в течение 12 месяцев);

А3 – медленно реализуемые активы (производственные запасы и незавершенное производство, так как понадобится большой срок для превращения их в готовую продукцию, а затем в денежную наличность);

А4 – трудно реализуемые активы (основные средства, не-материальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство).

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили);

П2 – среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты банка и заемные средства);

П3 – долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и займы);

П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия.

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги в группах по активу и пассиву.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:

А1> П1;

А2> П2;	 (1.1)

А3 > П3;

А4< П4.

Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет выполнение и четвертого неравенства, поэтому практически существенным является сопоставление итогов в первых трех группах по активу и пассиву.

Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер, однако имеет и глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия собственных оборотных средств.

В	случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной.

Платежеспособность –  это способность предприятия впогашению краткосрочной задолженности. Она характеризуется коэффициентами ликвидности, которые показывают удельный вес краткосрочной задолженности, которую можно погасить за счет различных групп оборотных активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает удельный вес краткосрочной задолженности, которую можно погасить за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т.е. в ближайший момент времени:

Kл.абс = А1 / (П1 + П2).	(1.2)

Рекомендуемое значение Kл.абс = 0,2…0,5.

Коэффициент промежуточного покрытия показывает удельный вес краткосрочной задолженности, которую можно погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и поступлений по расчетам (погашение краткосрочной дебиторской задолженности):

Kл.пр = (А1 + А2) / (П1 + П2).	(1.3)

Рекомендуемое значение Kл.пр≥ 1.

Этот коэффициент свидетельствует о прогнозируемых платежных возможностях предприятия в том случае, если будут своевременно произведены расчеты с дебиторами; показывает, как часть текущих обязательств может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы и услуги.

Коэффициент текущей ликвидности показывает общую обеспеченность предприятия оборотными активами, необходимыми для погашения краткосрочной задолженности и обеспечения дальнейшей деятельности; свидетельствует о платежных возможностях предприятия не только при своевременных расчетах с дебиторами, но и при продаже при необходимости товар-но-материальных ценностей (запасов). Этот коэффициент показывает, во сколько раз текущие активы превышают краткосрочные обязательства:

Kл.тек = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).	(1.4)

Рекомендуемое значение Kл.тек ≥ 2.

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором оно способно обеспечить непрерывный производственный процесс, расширение хозяйственной деятельности и не испытывать трудностей.

Абсолютная финансовая устойчивость означает,  что

в структуре пассивов предприятия нет заемных средств. Такая финансовая устойчивость практически не встречается.

Нормальная финансовая устойчивость – это состояние,в котором предприятие обеспечивает свою деятельность собственным капиталом и долгосрочными обязательствами.

Предприятие приобретает финансовую неустойчивость, когда оно становится зависимым от краткосрочных займов для финансирования своей деятельности (долгосрочные уже никто не дает).

Критическая финансовая устойчивость возникает тогда,когда хозяйственная деятельность предприятия не обеспечивается источниками формирования пассивов и предприятие пребывает на грани банкротства.

Для анализа финансовой устойчивости предприятия существует ряд коэффициентов, которые вычисляются по соответствующим формулам.

Коэффициент концентрации собственного капитала(коэффициент автономии) [3,4]

Kа=Собственный капиталВалюта баланса,		(1.5)

Этим коэффициентом характеризуется доля собственников предприятия в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Если данный коэффициент имеет высокое значение, это означает, что предприятие финансово устойчивое и слабо зависит от внешних кредиторов. Дополнением к этому показателю финансовой устойчивости является коэффициент концентрации привлеченного (заемного) капитала: их сумма равна 1 (или 100 %).

Коэффициент финансовой зависимости [3,4]

Kфз=Валюта баланса Собственный капитал,	(1.6)

Из этой формулы видно, что коэффициент финансовой зависимости является обратным коэффициенту концентрации собственного капитала. Этот показатель лучше воспринимается при оценке финансовой устойчивости, так как при значении коэффициента 1,6 становится ясно, что на каждый 1$ средств собственников приходится 0,6$ заемных средств.

Коэффициент концентрации заемного капитала [3,4]

Kкз= Привлеченный капиталВалюта баланса 		(1.7)

Он тесно связан с предыдущими показателями и вычисляется для людей, которым удобна именно такая форма представления о пропорции собственных и заемных средств в структуре капитала. Большое значение коэффициента может сигнализировать как о доверии со стороны банков, так и о преддефолтном состоянии предприятия, низкое – либо об осторожной и взвешенной политике менеджмента, либо о низком уровне доверия со стороны кредиторов. В любом случае замеченное при анализе финансовой устойчивости отклонение должно настораживать и требует последующего выяснения причин.

Коэффициент структуры заемного капитала [3,4]

Kсз= Долгосрочные пассивыЗаемный капитал 	(1.8)

Данный коэффициент финансовой устойчивости предприятия показывает, какую часть в обязательствах составляют долгосрочные займы. Низкое значение этого показателя означает, что предприятие сильно зависит от краткосрочных займов, а значит, и от сиюминутной конъюнктуры рынка.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений [3,4]

Kсд= Долгосрочные пассивыНеоборотные средства	(1.9)

Такой коэффициент вычисляется с целью получения информации о том, какая часть основных средств и других необоротных активов профинансирована внешними инвесторами.

Коэффициент маневренности собственного капитала [3,4]

Kм= Собственные оборотные средстваСобственный капитал,                (1.10)

Используя этот показатель финансовой устойчивости предприятия, можно определить, какая часть используется в текущей деятельности, а какая капитализирована. Данный показатель может меняться в зависимости от отрасли предприятия; нормативным значением является 0,4 – 0,6.

Анализ рентабельности

Анализ рентабельности производится также с помощью коэффициентов, рассчитываемых по формулам (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Коэффициенты рентабельности

| № | Наименование показателя | Способ расчета | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент рентабельности продукции | Кпр=ПРВ×100% | Показывает какую сумму прибыли получает предприятие с каждого тенге проданной продукции с учетом произведенных затрат на производство и реализации |
| 2 | Коэффициент рентабельности производства | Кр.пр=ПРСс×100% | Является альтернативным показателем рентабельности |
| 3 | Коэффициент рентабельности активов | Кр.А=ПРА×100% | Рентабельность активов – комплексный показатель, позволяющий оценивать результаты основной деятельности предприятия; выражает отдачу, которая приходится на тенге активов компании |
| 4 | Коэффициент рентабельности собственного капитала | Кр.СК=ПРСК×100% | Позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированные собственниками предприятия |
| 5 | Коэффициент рентабельности внеоборотных активов | Кр.ВА=ПРВА×100% | Позволяет определить эффективность суммы, вложенной в основные фонды предприятия |
| 6 | Коэффициент рентабельности | Кр.ТА=ПРТА×100% | Выражает отдачу, которая приходится на тенге оборотных активов компании |

ПР – прибыль от реализации; В – выручка от реализации; Сс – се-бестоимость проданных товаров, продукции, услуг; А – активы пред-приятия; СК – собственный капитал; ВА – внеоборотные активы; ТА – текущие активы.

Анализ деловой активности

Деловая активность(или оборачиваемость) в финансовой деятельности определяется как весь спектр действий, направленных на продвижение данного предприятия во всех сферах (рынок сбыта продукции, финансовая деятельность, рынок труда и т.д.).

Чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше предприятие реализует продукции при одной и той же сумме капитала за определенный отрезок времени. Задержка движения средств на любой стадии ведет к замедлению оборачиваемости капитала, требует дополнительного вложения средств и может вызвать ухудшение финансового состояния предприятия. Поэтому анализ оборачиваемости имеет большое значение для эффективного управления оборотным капиталом. Деловая активность анализируется с помощью следующих коэффициентов.

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу актива баланса – характеризует эффективность использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения, т.е. показывает, сколько раз за период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько денежных единиц реализо - ванной продукции принесла каждая денежная единица активов.

По коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности судят, сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в течение отчетного периода. Коэффициент рассчитывается посредством деления выручки от реализации продукции на среднегодовую стоимость чистой дебиторской задолженности. Чтобы сопоставить условия коммерческого кредитования, которыми предприятие пользуется у других компаний, с теми условиями кредитования, которые предприятие предоставляет другим компаниям, можно сравнить данный показатель с коэффициентом оборачиваемости кредиторской задолженности.

Коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  задолженности рассчитывается как частное от деления себестоимости реализованной продукции на среднегодовую стоимость кредиторской задолженности и показывает, сколько компании требуется оборотов для оплаты выставленных ей счетов. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности можно также рассчитать в днях. Для этого необходимо количество дней в году разделить на рассмотренные показатели. Это покажет, сколько в среднем дней требуется для оплаты соответственно дебиторской или кредиторской задолженности.

Коэффициент  оборачиваемости  материально-производственных запасов отражает скорость реализации этих запасов. Он рассчитывается как частное от деления себестоимости реализованной продукции на среднегодовую стоимость материально-производственных запасов. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной статье оборотных средств, тем более ликвидную структуру имеют оборотные средства и тем устойчивее финансовое положение предприятия при прочих равных условиях.

Коэффициент оборачиваемости основных средств (фоноотдача) рассчитывается как частное от деления объема реализованной продукции на среднегодовую стоимость основных средств. Повышение фондоотдачи, помимо увеличения объема реализованной продукции, может быть достигнуто как за счет относительно невысокого удельного веса основных средств, таки	за счет их более высокого технического уровня. Чем выше фондоотдача, тем ниже издержки отчетного периода. Низкий уровень фондоотдачи свидетельствует или о недостаточном объеме реализации, или о слишком высоком уровне вложений в основные средства.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОВ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Лицензирование строительной деятельности и порядок получения лицензии.

Получение лицензии (лицензирование в РК) - порядок получения лицензии деятельности в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (лицензирование строительной деятельности в Казахстане)

Начиная с 2011 года по настоящее время, вносятся изменения в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов, в том числе и в закон о лицензировании. В Законе Республики Казахстан от 15 июля 2011 года № 461-4 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы» в пункте 3 статьи 2 указывается, что лицензиаты, осуществляющие проектную деятельность и строительно-монтажные работы в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, обязаны в течение шести месяцев со дня введения в действие этого Закона переоформить лицензии в связи с нововведениями относительно деления на категории. Но сроки по переоформлению лицензий продлили до 30 января 2013 года в связи с внесением изменений в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования разрешительной системы».

Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, строительства и градостроительства в Казахстане (лицензирование строительной деятельности в Казахстане ). Как указано в Законе Республики Казахстан «О лицензировании», наличие лицензии для осуществления деятельности в сфере архитектуры, строительства и градостроительства требуется для занятия определенными видами деятельности – изыскательная деятельность, проектная деятельность и строительно-монтажные работы, деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков. Все виды деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, описываются Законе Республики Казахстан [15].

Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на 3 категории.

1 категория – это лица, осуществляющие деятельность на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии.

2 категория – это лица, которые осуществляют деятельность на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда.

3 категория лиц осуществляет деятельность на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда. Отнесение физических и юридических лиц к определенной категории осуществляется лицензиаром при выдаче лицензии в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к проектной деятельности и строительно-монтажным работам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, и указывается в особых условиях действия лицензии.

Порядок получения лицензии

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 162 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам (подвидам) лицензируемой деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», юридические лица изначально получают 3 категорию лицензии для занятия деятельностью в сфере архитектуры, строительства и градостроительства.

Для получения 3 категории лицензии заявитель должен отвечать следующим требованиям:

1) наличие в штате инженерно-технических работников, имеющих соответствующее высшее профессиональное образование или соответствующее среднее профессиональное или техническое и профессиональное образование в области проектной деятельности или строительно-монтажных работ и трудовой стаж (трудовая деятельность) не менее трех лет по профилю работ, входящих в состав запрашиваемого подвида лицензируемого вида деятельности;

2) наличие производственной базы на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и/или аренды;

3) наличие минимальной материально-технической оснащенности на праве собственности;

4) наличие утвержденной заявителем (лицензиатом) инструкции по системе контроля качества;

5) наличие утвержденных заявителем (лицензиатом) правил и инструкций по системе охраны труда и техники безопасности с приложением документов, подтверждающих обучение ответственного инженерно-технического работника.

Квалификационные требования к лицензиатам 2 и 1 категорий практически те же, что и к лицензиатам 3 категории за исключением иных специальных требований:

1) лицензиат 2 категории должен иметь опыт работы не менее 5 лет, при этом опыт работы исчисляется с момента получения лицензии  в качестве лицензиата 3 категории;

2) наличие не менее пяти реализованных объектов строительства второго технически несложного и/или третьего уровня ответственности в качестве генерального подрядчика с представлением документального подтверждения;

3) не менее пяти положительных отзывов от заказчиков, либо не менее десяти положительных отзывов по договорам субподряда.

Иные требования к лицензиатам 1 категории:

1) наличие опыта работы не менее 10 лет, при этом опыт работы исчисляется с момента получения лицензии на осуществление архитектурной или строительной деятельности, либо опыт работы не менее 5 лет в качестве лицензиата 2 категории;

2) наличие не менее десяти реализованных объектов строительства первого и/или второго уровня ответственности в качестве генерального подрядчика с представлением документального подтверждения;

3) не менее пяти положительных отзывов от заказчиков, либо не менее десяти положительных отзывов по договорам субподряда;

4) не более 20% от общего числа инженерно-технических работников лицензиата, выполняющих работы по совместительству.

Лицензирование работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляется уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

В Республике Казахстан для получения лицензии и приложения к лицензии представляются необходимые документы, предусмотренные Законом РК «О лицензировании» (лицензирование в рк). В пункте 2 статьи 42 Закона «О лицензировании» указано, какие документы нужны для получения лицензии и (или) приложения к лицензии в сфере архитектурной, строительной или градостроительной деятельности: заявление; копии устава и свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки) - для юридического лица; копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) - для индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки); копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»; сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями. Заявитель или лицензиат несет полную ответственность за достоверность удостоверенных документов, представленных им.

Решение лицензиара о выдаче или отказе в выдаче лицензии принимается в сроки, установленные Законом «О лицензировании» - согласно статье 43, лицензия и (или) приложение к лицензии выдаются лицензиаром не позднее пятнадцати рабочих дней. Лицензиар в течение этих пятнадцати дней обязан выдать лицензию и (или) приложение к лицензии либо дать мотивированный ответ о причинах отказа в выдаче лицензии. При принятии лицензиаром отрицательного решения, заявителю направляется в письменной форме мотивированный отказ в выдаче лицензии. В случае же, если лицензиар в установленные сроки не выдал заявителю лицензию и (или) приложение к лицензии либо не предоставил мотивированный отказ в выдаче лицензии, то с даты истечения сроков их выдачи лицензия и (или) приложение к лицензии считаются выданными лицензиату. Лицензиар не позднее пяти рабочих дней с момента истечения срока выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии обязан выдать заявителю соответствующую лицензию. В случае невыдачи лицензиаром лицензии и (или) приложения к лицензии по истечении пяти рабочих дней лицензия считается полученной. Подтверждением законности осуществления лицензируемого вида деятельности до получения лицензии является полученное заявителем уведомление о приеме заявления.

Таким образом, дляполучение лицензии в сфере архитектуры, строительства и градостроительства в Республике Казахстан для физических и юридических лиц необходимо наличие соответствующей лицензии, для получения которой нужно соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к отдельным видам (подвидам) лицензируемой деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

2. Основные понятия государственных закупов в части строительства.

Государственные закупки в части строительствавсегда вызывали повышенный интерес у предпринимателей. Каждый бизнесмен прекрасно понимает, что контракт, заключённый с госучреждением, – это гарантированная возможность реализовать свои услуги своейстроительной компании в тех объёмах, которые заявлены заказчиком, а у госучреждений они обычно весьма солидные.

Тендер (англ. tender – предложение) – конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговорённые сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера – участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие условия. Тендеры проводятся как частными компаниями, так и государственными органами в виде госзакупок.

Основными субъектами рынка государственных услуг выступают заказчики, организаторы и поставщики.

Заказчики – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия. Кроме того, в эту категорию входят юридические лица, 50 и более процентов акций которых принадлежат государству, а также аффилированные с ними юридические лица. Исключение – национальные холдинги, национальные компании и аффилированные с ними юридические лица.

Организатор государственных закупок – юридическое лицо либо структурное подразделение, действующее от его имени, осуществляющее организацию и проведение государственных закупок.

Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо, временное объединение юридических лиц, выступающее в качестве контрагента заказчика в заключённом с ним договоре о государственных закупках.

Рынок государственных закупок в Казахстане:

Начиная с 2016 года, практически все госзакупки проводятся только в электронном формате на сайте "Государственные закупки РК". Существует 5 способов проведения госзакупок [16].

Конкурс – наиболее распространённый способ проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, основным критерием которого является возможность устанавливать требования к квалификации и качеству. Процедура конкурса состоит из нескольких этапов: публикации объявления о конкурсе, рассмотрения заявок, заключения договора о государственных закупках с победителем конкурса. Конкурсная процедура предусматривает предварительный отбор квалифицированных поставщиков перед проведением самого конкурса и, соответственно, потенциальные поставщики предоставляют аналогичный набор документов для каждого конкурса с целью подтверждения соответствия квалификационным требованиям и требованиям к соответствующей конкурсной документации.

Аукцион – осуществляется на веб-портале государственных закупок в режиме реального времени и только среди потенциальных поставщиков, которые были признаны аукционной комиссией участниками, с учётом соответствия квалификационным требованиям. Победителем аукциона становится тот участник, который предложит свои товары по самой низкой цене. Аукцион проводится на один лот, при этом предметом аукциона является именно товар. В случае наличия нескольких мест поставок товара допускается указание в лоте нескольких мест поставок товара.

Запрос ценовых предложений – могут применяться только в отношении так называемых однородных товаров, работ и услуг, и только если их годовой объём составляет 4000 МРП. Решающим критерием для автоматического выбора победителя веб-порталом тоже является цена. Способ запроса ценовых предложений не применяется для закупки товаров, работ и услуг, предоставление которых требует получения разрешения или направления уведомления в соответствии.

Закупки из одного источника – способ, который может осуществляться только в случае, если государственные закупки, проведённые, вышеперечисленными способами (конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений) признаны несостоявшимися или если применяется один из 54 случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 Закона о государственных закупках, для возможности заключения прямого договора о государственных закупках. К примеру, приобретение так называемых финансовых услуг, приобретение ценных бумаг или акций юридического лица, приобретение товаров, работ, услуг в рамках так называемого инвестиционного проекта, финансируемого международной организацией, одной из стран-участниц которой является Казахстан. Если государственные закупки путём запроса ценовых предложений были объявлены недействительными из-за того, что было представлено только одно предложение, цена договора о государственных закупках, осуществляемых способом из одного источника, не должна превышать ценовое предложение единственного участника.

Через товарные биржи – это когда осуществляются только закупки товаров, входящих в перечень, утверждённый государством: например, картофель, сахар и т.д.

Портал "Государственные закупки РК:

Для того чтобы принять участие в государственных закупках, во-первых, необходимо получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в Центре обслуживания населения, во-вторых, зарегистрироваться на портале. После этого предприниматель, готовый предоставлять свои товары или услуги, на сайте может ознакомиться с объявлениями, которые оставляют госорганы. Найти информацию о проводимых закупках можно в разделах: "Объявления", "Лоты", "Итоги", "Планы закупок", "Договоры", либо с помощью поисковой системы сайта найти свой вид товара или услуг, например, "строительные работы". В объявлениях заказчики указывают требования, которые предъявляют к поставщикам: от материально технической базы до подтверждающих её документов. Кроме того, в объявлениях обязательно указывается точная дата и время проведения тендера, для того чтобы все потенциальные участники на равных условиях могли подготовиться к конкурентной борьбе за госсзакупку.

Госзакупки могут быть признаны несостоявшимися:

- если не было подано ни одной заявки;

- если подано менее двух заявок;

- если к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;

- если к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик.

При возникновении таких случаев заказчик может принять одно из решений: провести конкурс повторно, изменить конкурсную документацию или заменить способ госзакупки с "конкурса" на "из одного источника".

Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если:

- близкие родственники, супруги или свойственники первых руководителей потенциального поставщика или уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика или организатора государственных закупок в проводимых государственных закупках;

- потенциальный поставщик или его работник оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные или иные услуги по подготовке проводимых государственных закупок, участвовали в качестве проектировщика.

- руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

- руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включённым в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

- потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в государственных закупках, является руководителем потенциального поставщика, который включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

- потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

- на имущество потенциального поставщика или привлекаемого им субподрядчика, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;

- потенциальный поставщик или привлекаемый им субподрядчик имеют неисполненные обязательства по исполнительным документам и включены уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников;

- деятельность потенциального поставщика или привлекаемого им субподрядчика приостановлена;

- потенциальный поставщик или привлекаемый им субподрядчик, или их руководитель, учредители включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

В каких случаях тендеры не проводятся в электронном виде:

Государственные закупки с применением так называемого особого порядка осуществляются в случаях, когда товары и услуги приобретаются для госучреждений, сведения о деятельности которых являются госсекретом или содержат служебную информацию. Речь идёт, в частности, об органах правопорядка и национальной безопасности. Поставщиков товаров и услуг такие заказчики выбирают самостоятельно. Впрочем, у этих поставщиков обязательно должно быть разрешение на работу с такого рода госучреждениями, которое выдаётся комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.

Иностранные компаниимогут участвовать государственных закупках в Казахстане только при условии, что у них есть представительство на территории нашей страны, которое платит налоги. Зарегистрированным представителям выдаётся электронно-цифровая подпись для подачи заявок на портале госзакупок

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1. Планирование производственной деятельности в условиях рынка

Планирование – одна из важнейших предпосылок оптимального управления производством. С помощью планирования определяется цель развития предприятия, методы, способы и средства ее достижения, план действий на ближайшую и отдаленную перспективу [3,4].

Планирование производства представляет собой непрерывный процесс разработки показателей, оценивающих производственно-хозяйственную деятельность в текущем периоде, а также в перспективе и обеспечивающих выполнение этих показателей в определенные сроки.

Планирование – это, прежде всего, предвидение ситуации развития предприятия, основанное на установлении закономерностей и тенденций социально-экономического и научно-технического прогресса.

В	практической деятельности применяются следующие виды планирования [3,4]:

- Стратегическое планирование;

- Долговременное планирование;

- Текущее планирование;

- Оперативно-производственное планирование.

Стратегическое планирование позволяет составлять план на 5–15 лет, формулировать главные цели и задачи предприятия на перспективу, разрабатывать общую стратегию их достижения.

Роль стратегического планирования в деятельности пред-приятия трудно переоценить. Чтобы выжить и поддерживать уровень конкурентоспособности на рынке, предприятие должно просчитывать спрос на продукцию, технически и технологически быть готовым выпускать новую продукцию. Конкретные цели должны быть поставлены перед каждым подразделением.

В	общем виде стратегию можно определить как систему управленческих и организационных решений, направленных на реализацию задач предприятия и выполнение намеченной цели.

К	обобщенным показателям успешно действующей стратегии можно отнести следующие [3,4]:

- Увеличение или уменьшение доли рынка;

- Изменение рентабельности;

- Динамика объема чистой прибыли;

- Окупаемость капиталовложений;

- Сравнение темпов роста продаж продукции предприятия и расширения рынка в целом.

Долговременное планирование – составная часть стратегического планирования. Планы разрабатываются на несколько лет и нацелены на решение отдельных самостоятельных задач стратегии предприятия [3,4].

Текущее планирование (планы на текущий финансовый год) представляет собой этап реализации стратегии предприятия, в котором увязывают все направления его деятельности и работу всех функциональных подразделений. Этот вид планирования охватывает сбыт, производство, снабжение, использование персонала и финансовые итоги. План имеет детальный характер и разрабатывается по функциональным подразделениям. Для реализации конкретных плановых задач предусматривается выделять определенные ресурсы. В годовом финансовом плане планируются денежные потоки, прибыли и убытки, определяется состояние баланса предприятия [3,4].

Оперативно-производственное планирование – составление детальных планов, направленных на решение конкретных вопросов деятельности предприятия в короткие сроки. Они имеют узкую направленность, высокую степень детализации  и характеризуются большим разнообразием используемых приемов и методов. Цель оперативно-производственного планирования – обеспечить выполнение предприятием годового планаи	создать условия для равномерной ритмичной работы [3,4].

Оперативно-производственное планирование подразделяется на календарное планирование и диспетчирование.

На основе календарного планирования разрабатывают производственные задания по выработке продукции на месяц, декаду, сутки, час для каждого рабочего места, производственного участка, цеха.

При помощи диспетчирования осуществляют текущее руководство процессом производства, проводят оперативный контроль за выполнением графиков выработки продукции, выявляют «узкие места», возникающие на отдельных участках производства, и принимают меры для их устранения.

Органической частью планирования является прогнозирование.

Прогнозирование деятельности предприятий и фирм – это оценка перспектив их развития на основе анализа конъюнктуры рынка, изменения рыночных условий на предстоящий период.

Результаты прогнозирования деятельности предприятий и фирм учитываются в программах предприятий по маркетингу, при определении возможных масштабов реализации продукции, ожидаемых изменений условий сбыта и продвижения товаров.

Прогнозирование как результат маркетинговых исследований является исходным пунктом организации производства и реализации именно той продукции, которая требуется потребителю.

Основная цель прогноза – определить тенденции факторов, воздействующих на конъюнктуру рынка.

При прогнозировании обычно выделяют прогнозы краткосрочные (на 1–1,5 года), среднесрочные (на 4–6 лет) и долгосрочные (на 10–15 лет).

2. Основы налогообложениястроительных организаций

К	документам налогового учета относятся налоговые декларации и расчеты по налогам. Порядок составления и сроки предоставления налоговой отчетности регулируются Налоговым кодексом РК.

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика, содержащее сведения о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах, исчисленной сумме налога и другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога.

Неналоговый платеж – обязательный платеж, который не входит в налоговую систему государства и установлен не налоговым, а иным законодательством (сбор за регистрацию предприятий).

Разовые изъятия – платежи, взимаемые в особом порядке,

в	чрезвычайных ситуациях, а также в качестве наказаний (конфискации, штрафы).

Классификация налогов

Налоги классифицируются по разным основаниям:

1.	По способу взимания различают налоги прямые и косвенные.

Прямые налоги взимаются непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. Конечным плательщиком прямых налогов является владелец имущества (дохода). К ним относятся: налог на имущество юридических и физических лиц, налог на прибыль организаций и др.

Косвенные налоги включаются в цену товаров, работ, услуг. Окончательным плательщиком косвенных налогов является потребитель товара, работ, услуг (акцизы, НДС, таможенные пошлины).

2.	По статусу, т.е. в зависимости от органа, который устанавливает и имеет право изменять и конкретизировать налоги, выделяются:

– Республиканские налоги, элементы которых определяются законодательством страны и являются едиными на всей ее территории; их устанавливает и вводит и действие высший представительный орган власти; эти налоги могут зачисляться в бюджеты различных уровней (налог на прибыль организаций, НДС, налог на операции с ценными бумагами, таможенные пошлины, акцизы на отдельные виды товаров, подоходный налог с физических лиц, ЕСН);

– Местные налоги, которые вводятся в соответствии с законодательством страны местными органами власти; они вступаютв	силу только по принятии решения на местном уровне и всегда являются источниками дохода местных бюджетов (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на рекламу, налог на наследование или дарение, местные лицензионные сборы).

Субъект налогообложения (налогоплательщик) – это организации и физические лица, на которых «возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы». Налог может быть уплачен непосредственно самим налогоплательщиком по декларации или удержан у источника выплаты дохода.

Предмет налогообложения – это реальная материальная вещь (земля, автомобиль, другое имущество) и нематериальное благо (государственная символика, экономические показатели),с	наличием которых закон связывает возникновение налоговых обязательств.

Объект налогообложения – это юридический факт (действие, событие, состояние), который обусловливает обязанность субъекта заплатить налог (например, совершение оборота по реализации, владение имуществом, совершение сделки, вступление в наследство, получение дохода).

Налоговая база – это количественное выражение объекта налогообложения и основа для исчисления суммы налога, так как именно к ней применяется ставка налога.

Налоговый период – это срок, в течение которого формируется налоговая база и определяется размер налогового обязательства. Значимость данного элемента объясняется тем, что многим объектам налогообложения (получение дохода, реализация товаров) свойственна повторяемость, протяженность во времени. Вопрос о налоговом периоде связан также с проблемой однократности налогообложения.

Ставка налога – размер налога на единицу налогообложения, элемент налога, без которого налоговое обязательство и порядок его исполнения не могут считаться определенными.

Порядок исчисления налога определен в ст. 36 НК, согласно которой «налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период,исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот». Обязанность по определению суммы налога также может быть возложена на налоговый орган (расчет налога на землю для физических лиц) или третье лицо – налогового агента (исчисление налога на доходы физических лиц).

Порядок уплаты налога – это способ внесения суммы налога в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд). Сумма, вносимая плательщиком в государственную казну по одному налогу, называется налоговым окладом.

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каждому налогу и сбору.

3.Основные виды налогов[17]:

В данное время на территории РК действуют 9 видов налогов.
1. Корпоративный подоходный налог.
2. Индивидуальный подоходный налог.
3. Налог на добавленную стоимость.
4. Акцизы.
5. Налоги и специальные платежи недропользователей.
6. Социальный налог.
7. Земельный налог.
8. Налог на транспортные средства.
9. Налог на имущество.

К плательщикам корпоративного подоходного налога относятся юридические лица-резиденты Республики Казахстан, за исключением Национального Банка РК и государственных учреждений (а также юридические лица, применяющие специальный налоговый режим), а также юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение или получающие доходы из источников в РК.

Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным годовым доходом и вычетами. Убытки от предпринимательской деятельности переносятся на срок до трех лет включительно (убытки по контрактам на недропользование переносятся на срок до семи лет включительно) для погашения за счет налогооблагаемого дохода последующих налоговых периодов.

Плательщиками индивидуального подоходного налога являются физические лица, имеющие объекты налогообложения. Согласно Налоговому кодексу РК не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц:

а) адресная социальная помощь, пособия и компенсации;

б) алименты, полученные на детей и иждивенцев;

в) возмещение ущерба работнику;

г) вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам в банках и организациях;

д) выигрыши по лотерее в пределах 50% от минимальной суммы з/п;

е) стипендии и др.

Налог на добавленную стоимость представляет собой отчисления в бюджет части стоимости облагаемого оборота по реализации, добавленной в процессе производства и обращения товаров, а также отчисления при импорте товаров на территорию РК. Объектами обложения налогом на добавленную стоимость являются: облагаемый оборот и облагаемый импорт.

Акцизами облагаются товары, произведенные на территории РК и импортируемые на территорию РК, а также некоторые виды деятельности.
Подакцизными товарами являются[17]:

1) все виды спирта;

2) алкогольная продукция;

3) табачные изделия;

4) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо;

5) легковые автомобили;

6)  сырая нефть, включая газовый конденсат;

Подакцизными видами деятельности являются:

1) игорный бизнес;

2) организация и проведение лотерей.

Ставки акцизов утверждаются Правительством РК и устанавливаются в процентах к стоимости товара и в абсолютной сумме на единицу измерения в натуральном выражении.

Не подлежат обложению акцизом:

- экспорт подакцизных товаров;

- спирт этиловый в пределах квот: для изготовления лечебных и фармацевтических препаратов, государственным медицинским учреждениям.

Налоги и специальные платежи недропользователей состоят из: налога на сверхприбыль, налога на сырую нефть, бонусов, роялти и др.

Плательщиками налога на сверхприбыль и специальных платежей недропользователей являются физические и юридические лица, осуществляющие операции по недропользованию в РК (нефть, природный газ, уголь, подземные воды, товарные руды, драгоценные металлы, драгоценные камни, сырье для производства строительных материалов и др.).

Плательщиками социального налога являются: юридические лица-резиденты и нерезиденты РК; индивидуальные предприниматели; частные нотариусы, адвокаты.

Объектом налогообложения для плательщиков являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам в виде доходов. Уплата социального налога производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Плательщиками земельного налога являются физические и юридические лица, имеющие объекты обложения: на праве собственности, на праве постоянного землепользования, на праве временного землепользования. Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности землевладельцев и землепользователей.

Земли населенных пунктов, занятые под автостоянки и автозаправочные станции, а также земли, отведенные под территории рынков, подлежат налогообложению по базовым ставкам на земли населенных пунктов, увеличенным в десять раз.

Плательщиками налога на транспортные средства являются физические и юридические лица, имеющие объекты обложения.
Не являются плательщиками налога на транспортные средства: организации, содержащиеся только за счет гос. бюджета, участники ВОВ (по одному автотранспорту), Герои Советского Союза, Халыккахарманы, лица и др.

Плательщиками налога на имущество являются физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения на праве собственности на территории РК. Ставка налога на имущество составляет для юридических лиц 1%, для индивидуальных предпринимателей 0,5% и 0,1% для физических лиц (до 1 млн. тг.) от среднегодовой стоимости объектов налогообложения.

Согласно Налоговому кодексу РК предусмотрены специальные налоговые режимы для:

- субъектов малого бизнеса;

- крестьянских (фермерских хозяйств);

- юридических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции.

Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса предусматривает применение разового талона (не более 90 дней в году), ведение бизнеса на основе патента (не использует труд наемных работников, осуществляет деятельность в форме личного предпринимательства, доход за год не превышает 1,0 млн. тенге) и на основе упрощенной декларации (среднесписочная численность за год не более 15 человек, включая самого ИП,  для индивидуальных предпринимателей, предельный доход 4500,0 тыс. тг.; не более 25 человек и 9000,0 тыстг. для юридических лиц).

Крестьянские (фермерские хозяйства), применяющие специальный налоговый режим на основе уплаты единого земельного налога, не являются плательщиками следующих видов налогов: ИПН; НДС; земельного налога, налога на транспортные средства, налога на имущество.

Исчисление единого земельного налога производится путем применения 0,1 процента к оценочной стоимости земельного участка[17]:

УЧЕТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

1. Направления в системе мер по охране окружающей среды

Строительство любого объекта связано с нарушением сложившихся природных условий.

К наиболее значимым нарушениям природной среды относятся [3,4]:

- Нарушение верхнего покрова почвы при выполнении земляных работ и потеря растительного слоя;

- Вырубка лесов и зеленых насаждений;

- Изменение уровня грунтовых вод, вызывающее подтопление сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов и других природно-хозяйственных объектов;

- Эрозия почв;

- Образование оползней;

- Заболачивание пойм рек;

- Загрязнение почвы, водоемов и атмосферы строительно-хозяйственными отходами, сбросами нефтепродуктов, отработанными газами;

- Нарушение наземной и водной флоры и фауны. В охрану окружающей природной среды входят [3,4]:

- Правовая охрана, формулирующая научные экологические принципы в виде юридических законов, обязательных для исполнения;

- Материальное стимулирование природоохранной деятельности, чтобы она была экономически выгодной для предприятий;

- Инженерная охрана, разрабатывающая природоохранную и ресурсосберегающую технологию и технику.

В соответствии с законодательством Республики Казахстанохране подлежат следующие объекты [18]:

  - Охране лот уничтожения, деградации, повреждения, загрязнения, и иного вредного воздействия подлежат земля, недра, поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух;  леса и иная растительность; животный мир, генофонд живых организмов; естественные экологические системы, климат и озоновый слой Земли.

  - Особой охране подлежат особо охраняемые природные территории и объекты государственного природно – заповедного фонда.

Основными принципами охраны окружающей природной среды должны являться [3,4]:

- Приоритет обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- Научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества;

- Учет законов природы и возможностей самовосстановления и самоочищения ее ресурсов;

-Недопущение необратимых последствий для охраны природной среды и здоровья человека;

- Право населения и общественных организаций на своевременную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и отрицательном воздействии на нее и на здоровье людей различных производственных объектов;

- Неотвратимость ответственности за нарушение требований природоохранительного законодательства.

Природоохранной является любая деятельность, направленная на сохранение качества окружающей среды на уровне, обеспечивающем устойчивость биосферы. К ней относится как крупномасштабная, осуществляемая на общегосударственном уровне деятельность по сохранению эталонных образцов нетронутой природы и сохранению разнообразия видов на Земле, организации научных исследований, подготовке специалистов-экологов и воспитанию населения, так и деятельность отдельных предприятий по очистке от вредных веществ сточных вод и отходящих газов, снижению норм использования природных ресурсов и т. д. [3,4].

Такая деятельность осуществляется в основном инженерными методами.

Существуют два основных направления природоохранной деятельности предприятий [3,4]:

1) Очистка вредных выбросов;

2) Устранение самих причин загрязнения.

Очистка вредных выбросов в чистом виде малоэффективна, так как с ее помощью далеко не всегда удается полностью прекратить поступление вредных веществ в биосферу. К тому же сокращение уровня загрязнения одного компонента окружающей среды ведет к усилению загрязнения другого.

Использование очистных сооружений, даже самых эффективных, резко сокращает уровень загрязнения окружающей среды, однако не решает этой проблемы полностью, поскольку в процессе функционирования этих установок тоже вырабатываются отходы, хотя и в меньшем объеме, но, как правило, с повышенной концентрацией вредных веществ. Наконец, работа большей части очистных сооружений требует значительных энергетических затрат, что,в свою очередь, тоже небезопасно для окружающей среды.

Кроме того, загрязнители, на обезвреживание которых идут огромные средства, представляют собой вещества, на которые

уже затрачен труд и которые за редким исключением можно было бы использовать в народном хозяйстве.

Для достижения высоких эколого-экономических результатов необходимо процесс очистки вредных выбросов совместить

с процессом утилизации уловленных веществ, что сделает возможным объединение первого направления со вторым.

Устранение причин загрязнения требует разработки малоотходных, а в перспективе и безотходных технологий производства, которые позволяли бы комплексно использовать исходное сырье и утилизировать максимум вредных для биосферы веществ.

Однако далеко не для всех производств найдены приемлемые технико-экономические решения по резкому сокращению количества образующихся отходов и их утилизации, поэтому в настоящее время приходится работать по обоим указанным направлениям.

Заботясь о совершенствовании инженерной охраны окружающей природной среды, надо помнить, что никакие очистные сооружения и безотходные технологии не смогут восстановить устойчивость биосферы, если будут превышены допустимые (пороговые) значения сокращения естественных, не преобразованных человеком природных систем, в чем проявляется действие закона незаменимости биосферы.

2. Чистый экономический эффект природоохранных мероприятий

Определение чистого экономического эффекта производится с целью:

1.Технико-экономического обоснования выбора наилучших вариантов природоохранных мероприятий, различающихся между собой по своему воздействию на окружающую среду, и также по воздействию на производственные результаты отрасли, осуществляющей эти мероприятия (обоснование экономически целесообразных масштабов и очередности вложений в природоохранные мероприятия при реконструкции (модернизации) действующих предприятий, распределении вложений между одноцелевыми и многоцелевыми природоохранными мероприятиями, включая малоотходные технологические процессы; обоснование эффективности новых технических решений в области борьбы с загрязнением и др.);

- Экономической оценки фактически осуществленных природоохранных мероприятий.

Определение чистого экономического эффекта R основывается на сопоставлении затрат З на их осуществление с достигаемым благодаря этим мероприятиям экономическим результатом

Р(метод анализа затрат – результатов (АЗР) [3,4]:

R = Р – З > 0.	(1.1)

Различают определение фактического и ожидаемого (планово-проектного, прогнозного) чистого экономического эффекта природоохранных мероприятий.

Фактический экономический эффект определяется для уже осуществленных мероприятий на основе сопоставления фактически имевших место затрат и достигнутого экономического результата.

Ожидаемый чистый экономический эффект определяется на этапах формирования планов проектирования, создания и освоения новой природоохранной техники на основе многовариантного анализа ожидаемых затрат и результатов с целью выбора варианта, обеспечивающего достижение максимальной величины чистого экономического эффекта при соблюдении установленных требований к качеству окружающей среды.

В реальной  практике  хозяйствования  разрабатываютсяи	реализуются как проекты, программы и мероприятия, имеющие по преимуществу природоохранную (ресурсосберегающую) направленность (например, введение системы контроля за выбросами промышленных предприятий), так и «обычные» проектные решения со значительными (а потому подлежащими специальному учету и оценке) экологическими последствиями (например, строительство скоростной автомобильной магистрали или разработка и применение законодательства по нормированию переработки упаковочных материалов). Поскольку сегодня, по существу, любой проект является комплексным как по назначению, так и по последствиям его реализации, проекты первого типа будут именоваться природоохранными, а второго – проектами с экологическими последствиями.

С учетом различий в содержании и назначении также разграничиваются следующие разновидности природоохранных проектов и мероприятий [3,4]:

– производственно-технологические (проектирование и установка очистного оборудования, средств контроля и мониторинга технологических процессов, внедрение замкнутых технологических линий, освоение производства экологически чистой продукции, меры по утилизации и переработке отходов и вторичных ресурсов и т. п.);

– организационно-управленческие (разработка и внедрение новых экологических стандартов и нормативов, формирование единой региональной системы контроля и экологического мониторинга, реструктуризация и рационализация топливно-энергетического баланса региона (города), разработка и внедрение природоохранного законодательства и т.п.);

– научно-исследовательские (исследования и разработкив	области создания природоохранного оборудования, экологически чистых технологических процессов, экологически безопасной продукции и т. п.);

– образовательно-воспитательные (направленные на реализацию системы непрерывного экологического образования, природоохранное просвещение местного населения и т.п.).

Показатели затрат и результатов природоохранных мероприятий определяются применительно к первому году после окончания планируемого или нормативного срока освоения производственной мощности природоохранных объектов.

Затраты, результат и эффект определяются в годовом исчислении. При несовпадении и изменении во времени затрат и результатов по сравниваемым вариантам их выбор производится с учетом фактора времени.

Экономический результат Р природоохранных мероприятий выражается величиной предотвращаемого благодаря этим мероприятиям годового экономического ущерба∆У (для одно-целевых мероприятий) или суммой величин предотвращаемого годового экономического ущерба и годового прироста дохода ∆Д (дополнительного дохода) от улучшения производственных результатов деятельности предприятий или группы предприятий (для многоцелевых мероприятий) [3,4]:

Р = ∆У;	(1.2)

Р = ∆У + ∆Д,	(1.3)

где∆У – величина предотвращенного экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, представляет собой разность между расчетными показателями ущерба, который имел место до осуществления мероприятия У1, и остаточного ущерба после проведения этого мероприятия У2,

∆У = У1 – У2.	(1.4)

Если выделение природоохранных элементов из проекта нового строительства невозможно, то величина Р определяется как разность между денежной оценкой суммарных производственных результатов деятельности проектируемого объекта и денежной оценкой ущерба, возникающего вследствие функционирования этого объекта (в годовом исчислении).

Критерием при выборе наилучшего варианта из нескольких проектов является максимальная величина чистого экономического эффекта [3,4]:

Ri → max.	(1.5)

Кроме того, для экономической оценки природоохранных мероприятий целесообразно воспользоваться такими показателями, как рентабельность инвестиций, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Плотников А.Н. Экономика строительства: учеб.пособие / Сарат. гос. техн. ун-т. – Саратов, 2009. – 227с.;

2. Степанов И.С. Экономика строительства. – М.: Юрайт, 2009. – 620 с.;

3. КазанскогоЮ.Н., ПанибратоваЮ.П.«Экономика строительства»: учеб. для вузов: в 2 ч. / Н.И. Барановская [и др.] – М.: АСВ; СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2003–2004. – Ч. I. – 368 с. – Ч. II. – 405с.;

4. Понаморев А.Б., Петренова О.В., Логинова Ю.С. «Основы экономики городского строительства»/ Курс лекций – Пермь, 2015 – 184с.;

5. Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015г. за №375-V ЗРК;

6. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. за №415-II;

7. Ковалева Л.В., Галанина И.А. Государственное регулирование экономики: учеб.пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 72 с.;

8. Бурба В.В., Ломовцева О.А. Основы антимонопольной деятельности: учеб.пособие. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос.ун-та, 2001. – 116с.;

9. Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 07.03.2017г. за №176-V.;

10. Приказы «Об утверждении государственных нормативов по ценообразованию и сметам» Комитета по делам строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Республики Казахстан за №235-нк от 03.07.2015г. и № 249-нк от 14 ноября 2017г.;

11. Пономарев А.Б., Петренева О.В. Экономика городского строительства и хозяйства: метод.пособие. – Пермь: Изд-во Пермь. Гостехн. Ун-та, 2008 – 35с.

12. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы). – М.:ИНФРА-М, 2003. – 601 с.

13. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015г. за №414-V.;

14. Бизнес-планирование / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 672с.;

15. Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 16.05.2014г. за №202-V.;

16. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. за №434-V.;

17. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 25.12.2017г. за №120-VI.;

18. Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007г. за №212-III.