Ф.7.03-20

Рысбаева Г.А.

Конспект лекций

по дисциплине ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕЙ

ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ХИМ – БИОЛОГ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

5В070100 – БИОТЕХНОЛОГИЯ

Шымкент – 2019г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.Ауезова

Кафедра «Биотехнология»

Рысбаева Г.А.

Конспект лекций

по дисциплине ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ХИМ – БИОЛОГ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В070100 – БИОТЕХНОЛОГИЯ

Форма обучения: дневная

Шымкент,  2019г.

Рысбаева Г.А. «Практикум по подготовке рабочей профессии «Лаборант хим-биолог»»/Конспект лекций.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им.М. Ауэзова,  2019. - 112 с.

Целью комплекса лекций по дисциплине «Практикум по подготовке рабочей профессии «Лаборант хим-биолог»» является: ознакомление  студентов с современными со средствами и приборами достижениями науки сведения, их  использование в биотехнологическом производстве, ознакомление с оборудованием лаборатории, научить студентов методам культивирования микроорганизмов, выделения штаммов микроорганизмов, выращивания культур на различных питательных средах.

Практикум по подготовке рабочей профессии «Лаборант хим-биолог». Конспект лекции  для  студентов по специальности:  5В070100 - «Биотехнология»

Рецензенты:

Абилдаева Р.А.– к.б.н., доцент кафедры Биотехнология ЮКГУ им.М.Ауезова.

Успабаева А.А. – к.б.н., заведующий лаборатории НИИ Микробиологии и биотехнологии.

Конспект лекций рекомендован к изданию методическим советом ЮКГУ им. М. Ауезова, протокол №______ от «___» _____________ 200_ г.

Южно-Казахстанский государственый университет им.М.Ауезова, 2019.

Предисловие

Практикум по подготовке рабочей профессии «Лаборант Хим-биолог» дает общие понятия о микробиологической лаборатории, правилах техники безопасности в микробиологической лаборатории, освещение микробиологической лаборатории. Способствует формированию у студентов научного представления о роли и свойствах микроорганизмов, их распространении, влиянии на здоровье человека, материалы, сырье, продукты микробиологического синтеза,  а также на их хранение.

Целью курса Практикум по подготовке рабочей профессии «Лаборант Хим-биолог» является: ознакомление  студентов с современными со средствами и приборами достижениями науки сведения, их  использование в биотехнологическом производстве, ознакомление с оборудованием лаборатории, научить студентов методам культивирования микроорганизмов, выделения штаммов микроорганизмов, выращивания культур на различных питательных средах.

Задачами курса являются:

- дать общие понятия об оборудовании микробиологической и химической лаборатории,  техники безопасности в микробиологической лаборатории; сведения о современных достижений науки в микробиологических и биотехнологических процессах, об использовании средств и приборов, дать понятия о биотехнологических установках и оборудовании;

- объяснить методы и методику исследований биотехнологических объектов и принципы выращивания;

- дать знания о критериях выбора и оценки  методов, необходимых для получения конкретного целевого продукта; о технологических схемах отдельных биопроизводств.

Пререквизиты:Физика, Химия, Микробиология и вирусология.

Постреквизиты:Преддипломная практика, государственный экзамен по специальности,  дипломная работа

Тема 1. Основные представления о микробиологической лаборатории.

1.Сведения о химико-биологической лаборатории.

2.Оборудования, аппаратурное оформление.

1.Сведения о химико-биологической лаборатории.

Микробиологическая лаборатория – это объект, который может входить в состав учебного, производственного или научного учреждения и выполняющий диагностические, исследовательские работы с биологическими реагентами.

Оснащение микробиологической лаборатории должно быть качественным и надежным, ведь все операции в таком помещении проводятся с патогенными микроорганизмами.

Сотрудники лаборатории обязаны соблюдать все нормы и правила техники безопасности, чтобы предупредить возможность утечки микробов или заражения персонала.

Такое помещение может являться отдельным объектом или входить в состав изолированной части учреждения. На оконные проемы устанавливаются металлические решетки. Лаборатория должна быть оборудована сигнализацией.

Микробиологическая лаборатория должна включать 2 входа: первый – для персонала, второй – для доставки продукции на проведение исследований. Помещение делится на две зоны: «чистую» и «заразную».

К первой зоне относятся: лаборантское помещение, где ведется работа с литературой и документацией; помещения для подготовки и проведения процессов с различными средами.

Тут располагается холодильник, мерные сосуды, весы. Хранятся такие вещества в шкафах или холодильниках. В микробиологических лабораториях также ведутся работы, связанные с заразными материалами, поэтому комнаты, где они находятся, должны изолироваться от других помещений здания.

«Заразная» зона состоит из таких комнат:

- помещения для проведения исследований и диагностики;

- моечная комната;

- препараторская, где выполняется подготовка лабораторных емкостей, сред и других процессов; автоклавное помещение;

- комната, где принимается материал и выдаются готовые результаты экспертизы.

Лабораторных животных следует содержать в изолированной комнате – виварии.

2.Оборудования, аппаратурное оформление.

Аппаратурное оформление технологических процессов. Общие требования. Выбор оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и настоящих Правил, исходя из условий обеспечения минимального уровня взрывоопасности технологических систем. При выборе оборудования по показателям надежности и уровню взрывозащшценности должна учитываться категория взрывоопасности технологической системы (объекта). Запрещается эксплуатация оборудования в случае его несоответствия паспорту завода-изготовителя, требованиям проектной, технологической, действующей нормативно-технической документации и настоящих Правил.

Для основного оборудования устанавливается допустимый срок службы (ресурс) с учетом конкретных условий эксплуатации. Данные о ресурсе работы приводятся в паспортах на оборудование. Для трубопроводов и арматуры проектной организацией устанавливается расчетный срок эксплуатации, что должно быть отражено в проектной документации и внесено в паспорт трубопроводов. Для фланцевых соединений технологических объектов подвергающихся по условиям технологического процесса периодической сборке и разборке разрабатываются специальные отраслевые нормативные документы, определяющие срок эксплуатации, порядок контроля за состоянием и периодичность замены всех элементов, обеспечивающих нормированные прочностные характеристики крепежных деталей и герметичность соединений. Эксплуатация оборудования, выработавшего установленный ресурс, допускается при получении технического заключения о возможности его дальнейшей работы и разрешения в порядке, устанавливаемом отраслевыми нормативными документами.

Для оборудования (аппаратов и трубопроводов), где невозможно исключить образование взрывоопасных сред и возникновение источников энергии, величина которой превышает минимальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ, предусматриваются методы и средства по взрывозащите и локализации пламени, а в обоснованных случаях - повышение механической прочности в расчете на полное давление взрыва. Эффективность и надежность средств взрывозащиты, локализации пламени и других противоаварийных устройств, как правило, подтверждается испытанием промышленных образцов оборудования на взрывозащищенность. Обеспечение оборудования противоаварийными устройствами не исключает необходимости разработки мер, направленных на предотвращение образования в нем источников зажигания.

Изготовление технологического оборудования выполняется, как правило, специализированными предприятиями. Допускается изготовление неспециализированными предприятиями (организациями) отдельных видов оборудования при соответствующей технической оснащенности, наличии специально подготовленных кадров, разрешения на проведение работ, оформленного в установленном порядке.

Не допускается применять для изготовления оборудования и трубопроводов материалы, которые при взаимодействии с рабочей средой могут образовывать нестабильные соединения - инициаторы взрыва перерабатываемых продуктов.

Качество изготовления технологического оборудования и трубопроводов должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, паспортным данным и сертификатам завода-изготовителя. Устройство аппаратов, работающих под избыточным давлением, должно соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и настоящих Правил.

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов производится в соответствии с проектом, требованиями строительных норм и правил, стандартов и других нормативных документов. Оборудование и трубопроводы, материалы и комплектующие изделия не могут быть допущены к монтажу при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие требованиям нормативно-технических документов.

Монтаж оборудования и трубопроводов взрывопожароопасных производств с блоками I категории взрывоопасности должен, как правило, осуществляться на основе узлового или монтажноблочного метода с максимальным переносом работ со строительной площадки в условия промышленного производства на предприятиях-поставщиках, а также сборочно-комплектовочных предприятиях строительной индустрии и строительно-монтажных организаций.

При выполнении сварочных работ на месте монтажа трубопроводов I категории (по СН-527-80), входящих в состав блоков категории взрывоопасности, осуществляется проведение 100 % контроля сварных соединений неразрушающими методами (ультразвуковая дефектоскопия, просвечивание проникающим излучением или другие равноценные методы).

Технологические системы должны быть герметичными. В обоснованных случаях для оборудования, в котором по паспортным данным возможны регламентированные утечки горючих веществ, в проекте и технической документации указываются допустимые величины этих утечек в рабочем режиме.

Для герметизации подвижных соединений технологического оборудования, работающих в контакте с легковоспламеняющимися жидкостями и сжиженными газами, применяются преимущественно уплотнения торцевого типа.

При необходимости устройства наружной теплоизоляции технологических аппаратов и трубопроводов предусматриваются меры защиты от попадания в нее горючих продуктов. Температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать температуры самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, быть не более 45 °С внутри помещений и 60 °С - на наружных установках.

Конструкция и надежность теплообменных элементов технологического оборудования должны исключать возможность взаимного проникновения теплоносителя и нагреваемого продукта. Требования к устройству, изготовлению и надежности, порядок испытаний, контроля состояния и эксплуатации теплообменных элементов определяются отраслевыми нормативными документами (нормалями).

Для апапратуры с газофазными процессами и газопроводов, в которых по условиям проведения технологического процесса возможна конденсация паров, при необходимости следует предусматривать устройства для сбора и удаления жидкой фазы.

Для проведения периодических, предусмотренных регламентом работ по очистке технологического оборудования, как правило, предусматриваются средства гидравлической, механической или химической чистки, исключающие пребывание людей в оборудовании.

Аппараты со взрывопожароопасными продуктами оборудуются устройствами для подключения линий воды, пара, инертного газа. Аппараты могут быть оснащены устройствами для проветривания.

Для взрывопожароопасных технологических систем, оборудование и трубопроводы которых в процессе эксплуатации подвергаются вибрации, предусматриваются меры и средства по ее снижению и исключению возможности аварийного разрушения оборудования и разгерметизации систем. Допустимые уровни вибрации для отдельных видов оборудования и его элементов (узлов и деталей), методы и средства контроля этих величин и способы снижения их значений должны соответствовать требованиям государственных стандартов, общесоюзных и отраслевых нормативных документов и отражаться в технической документации.

## Размещение оборудования. Размещение технологического оборудования и средств взрывозащиты в производственных зданиях и на открытых площадках должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий.

Оборудование взрывоопасных технологических объектов преимущественно должно располагаться на открытых площадках (наружных установках); допускается располагать в зданиях оборудование технологических объектов при соответствующем техническом обосновании.

Запрещается размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств: над и под вспомогательными помещениями; под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, едкими и взрывоопасными продуктами; над площадками открытых насосных и компрессорных установок, кроме случаев применения герметичных бессальниковых насосов или при осуществлении специальных мер безопасности, исключающих попадание взрывопожароопасных веществ на нижеустановленное оборудование.

Размещение технологических трубопроводов горючих и взрывопожароопасных продуктов на эстакаде, площадках наружных установок, в помещениях взрывопожароопасных производств должно осуществляться с учетом возможности проведения визуального контроля их состояния, выполнения работ по обслуживанию, ремонту, а при необходимости замены этих трубопроводов.

## Меры защиты аппаратуры и трубопроводов от коррозионного разрушения.При эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов взрывопожароопасных производств, в которых обращаются коррозионноактивные вещества, предусматриваются методы их защиты с учетом скорости коррозионного износа применяемых конструкционных материалов.

Технологическое оборудование и трубопроводы, контактирующие с коррозионными веществами, преимущественно изготавливаются из коррозионностойких металлических конструкционных материалов. Допускается в обоснованных случаях для защиты оборудования и трубопроводов применять коррозионностойкие неметаллические покрытия (фторопласт, полиэтилен и т.п.), а для технологических блоков III категории взрывоопасности - использовать оборудование и трубопроводы из неметаллических коррозионностойких материалов (стекло, фарфор, фторопласт, полиэтилен и т.п.) при соответствующем обосновании, подтвержденном результатами исследований, и разработке мер безопасности.

Порядок контроля за степенью коррозионного износа оборудования и трубопроводов с использованием неразрушающих методов, способы, периодичность и места проведения контрольных замеров определяются в производственной инструкции с учетом конкретных условий эксплуатации (для новых производств по результатам специальных исследований) и выполняются в соответствии с требованиями специальной общесоюзной и отраслевой нормативной документации.

## Насосы и компрессоры.Устройство и эксплуатация компрессоров и насосов должны отвечать требованиям действующих нормативных документов и настоящих Правил. Компрессоры и насосы, используемые для перемещения горючих, сжатых и сжиженных газов (СГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), по надежности и конструктивным особенностям выбираются с учетом критических параметров, физико-химических свойств перемещаемых продуктов и параметров технологического процесса. При этом количество насосов и компрессоров определяется из условия обеспечения непрерывности технологического процесса; в обоснованных (подтвержденных расчетом) случаях предусматривается их резервирование.

Порядок срабатывания систем блокировок насосов и компрессоров определяется программой (алгоритмом) срабатывания системы противоаварийной защиты технологической установки.

Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, должна быть к нему максимально приближена и находиться в зоне, удобной для обслуживания. На нагнетательном трубопроводе предусматривается установка обратного клапана или другого устройства, предотвращающего перемещение транспортируемых веществ, обратным ходом.

Насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварии, преимущественно должны выбираться с учетом возможности их повторного автоматического пуска и оснащаться системами самозапуска электродвигателей. Время срабатывания системы самозапуска должно быть меньше времени выхода параметров за предельно допустимые значения.

Компрессорные установки взрывопожароопасных производств должны проходить испытания и приемку на соответствие их дополнительным требованиям согласно специальным отраслевым нормативам.

Запрещается эксплуатация компрессорных установок при отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и предусмотренных конструкцией установки в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации и настоящих Правил.

Для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей применяются, как правило, центробежные бессальниковые, с двойным торцовым, а в обоснованных случаях - одинарным торцовым с дополнительным уплотнением насосы. Для сжиженных углеводородных газов применяются, как правило, центробежные герметичные (бессальниковые) насосы. Допускается применение центробежных насосов с двойным торцовым уплотнением. В качестве затворной жидкости должны использоваться, как правило, негорючие и (или) нейтральные к перекачиваемой среде жидкости. Для ГЖ насосы подбираются в соответствии с ОСТ 26-06-2019-82. В исключительных случаях для нагнетания ЛВЖ и ГЖ при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования, допускается применение поршневых насосов.

Центробежные насосы с двойным торцовым уплотнением должны оснащаться системами контроля и сигнализации утечки уплотняющей жидкости, а также блокировками, отключающими насосы в случае возникновения утечки (при индивидуальной для каждого насоса системе подачи уплотняющей жидкости).

В технологических блоках I категории взрывоопасности центробежные компрессоры и насосы с торцовыми уплотнениями должны оснащаться системами контроля состояния подшипников по температуре с сигнализацией ее предельных значений и блокировками, отключающими компрессоры и насосы при превышении этого параметра. За уровнем вибрации должен быть установлен периодический контроль.

## Трубопроводы и арматура. Изготовление, монтаж и эксплуатация трубопроводов и арматуры для горючих и взрывоопасных продуктов осуществляются с учетом химических свойств и технологических параметров транспортируемых сред, а также требований действующих нормативно-технических документов.

Запрещается применять во взрывопожароопасных технологических системах гибкие шланги (резиновые, пластмассовые и т.п.) в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки горючих сжиженных газов, веществ в парогазовом состоянии, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Разрешается применение гибких шлангов для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны и другое нестационарное оборудование, а также для выполнения вспомогательных операций (продувка участков трубопроводов, насосов, отвод отдувочных газов и паров, освобождение трубопроводов от остатков СГ, ЛВЖ ГЖ и т.д.). Подключение гибких шлангов для выполнения вспомогательных операций допускается только на период проведения этих работ. Соединение шлангов с трубопроводами осуществляется с помощью стандартных разъемов. Выбор шлангов осуществляется с учетом свойств транспортируемого продукта и параметров проведения процесса; срок службы шлангов устанавливается действующими государственными стандартами и отраслевыми нормативными документами.

Во взрывопожароопасных технологических системах, в которых при отклонениях от регламентированных параметров возможен детонационный взрыв в трубопроводах, должны приниматься меры по предотвращению их разрушения и средства ослабления детонационных явлений.

Прокладка трубопроводов должна обеспечивать наименьшую протяженность коммуникаций, исключать провисания и образование застойных зон. При прокладке трубопроводов через строительные конструкции зданий и другие препятствия принимаются меры, исключающие возможность передачи дополнительных нагрузок на трубы.

Трубопроводы, как правило, не должны иметь фланцевых или других разъемных соединений. Фланцевые соединения допускаются только в местах установки арматуры или подсоединения трубопроводов к аппаратам, а также на тех участках, где по условиям технологии требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов.

Фланцевые соединения размещаются в местах, открытых и доступных для визуального наблюдения, обслуживания, разборки, ремонта и монтажа. Не допускается располагать фланцевые соединения трубопроводов с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами над местами постоянного прохода людей и рабочими площадками (площадками с постоянным пребыванием персонала). Материал фланцев, конструкция уплотнения принимаются по соответствующим нормалям и стандартам с учетом условий эксплуатации. При выборе фланцевых соединений трубопроводов для транспортировки веществ в условиях, не указанных в этих документах, материал фланцев и конструкция уплотнения принимаются по рекомендациям специализированных проектных или научно-исследовательских организаций. Для трубопроводов технологических объектов I категории взрывоопасности не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью, за исключением случаев применения спиральнонавитых прокладок.

Конструкция уплотнения, материал прокладок и монтаж фланцевых соединений должны обеспечивать необходимую степень герметичности разъемного соединения в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы.

В местах подсоединения трубопроводов с горючими продуктами к коллектору предусматривается установка арматуры для их периодического отключения. При подключении к коллектору трубопроводов технологических блоков I категории взрывоопасности в обоснованных случаях для повышения надежности пердусматривается установка дублирующих отключающих устройств.

На междублочных трубопроводах горючих и взрывоопасных сред устанавливается запорная арматура с дистанционным управлением, предназначенная для аварийного отключения каждого отдельного технологического блока. Арматура устанавливается в местах, удобных для обслуживания и ремонта, а также визуального контроля за ее состоянием. Арматура с ручным приводом на трубопроводах технологических блоков, имеющих Qв < 10, устанавливается с учетом обеспечения минимального времени приведения ее в действие. В технологических системах с блоками I категории взрывоопасности должна применяться, как правило, стальная запорная и запорно-регулирующая арматура. Требования по надежности арматуры и комплектующих изделий должны быть согласованы с проектно-конструкторскими организациями по арматуростроению.

Во взрывопожароопасных технологических системах, как правило, применяется стальная арматура, стойкая к коррозионному воздействию рабочей среды в условиях эксплуатации и отвечающая требованиям государственных и отраслевых стандартов, нормалей и настоящих Правил. Допускается в технологических блоках, имеющих Qв < 10, применение арматуры из чугуна и неметаллических конструкционных материалов (пластических масс, стекла и т.п.) при соответствующем обосновании (по результатам специальных исследований), разработке дополнительных мер безопасности в условиях эксплуатации. Меры безопасности должны регламентироваться отраслевыми нормативными документами, согласованными с Госгортехнадзором СССР.

Арматура с металлическим уплотнением в затворе, применяется для установки на трубопроводах взрывопожароопасных продуктов должна соответствовать I классу герметичности затвора.

На трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды P > 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении, и повышенными требованиями по надежности и плотности соединений следует применять арматуру под приварку.

## Противоаварийные устройства.

В технологических системах для предупреждения аварий, предотвращения их развития необходимо применять противоаварийные устройства: запорную, запорно-регулирующую арматуру, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва.

Выбор методов и средств, разработка последовательности срабатывания элементов системы защиты, локализация и предотвращение развития аварий определяются по результатам анализа схем возможного развития этих аварий с учетом особенностей технологического процесса и категории взрывоопасности объекта (блока).

В технологических блоках всех категорий взрывоопасности и во всех системах регулирования соотношения горючих сред с окислителями для аварийного отключения в качестве отсекающих устройств допускается применение запорно-регулирующей арматуры, разрешенной к использованию проектно-конструкторской организацией по арматуростроению.

Запорная арматура, клапаны, отсекатели и другие устройства, предназначенные для аварийного отключения блока, по быстродействию должны отвечать следующим требованиям:

отключающие устройства, устанавливаемые на трубопроводах теплоносителя, используемого для испарения горючей жидкости, по быстродействию должны исключать поступление в окружающую среду горючих парогазовых продуктов в количестве более 200 кг, энергия сгорания которых превышает 107 кДж;

устройства, устанавливаемые на трубопроводах от источников давления (насосов, компрессоров и др.) в технологических блоках I-II категорий взрывоопасности, должны исключать возможность превышения давления в блоке выше регламентированного.

При аварийной разгерметизации оборудования время срабатывания отключающих устройств должно быть минимальным, но не должно быть меньше времени отключения источников давления, установленного аварийной программой, а также исключать дополнительное поступление в окружающую среду горючих парогазовых веществ в количествах не более 200 кг, энергия сгорания которых должна быть не более 107 кДж.

Арматура, клапаны и другие устройства, используемые в системах подачи в технологическую аппаратуру ингибирующих и инертных веществ, по быстродействию и производительности должны отвечать следующим требованиям: в системах подачи инертного газа в технологические блок всех категорий взрывоопасности обеспечивать объемные скорости ввода инертного газа, исключающие образование взрывоопасных смесей во всех возможных случаях отклонений процесса от регламентированных значений; в системах ввода ингибирующих веществ технологических блоков всех категорий взрывоопасности обеспечивать необходимые объемные скорости подачи ингибиторов для подавления неуправляемых экзотермических реакций; в системах подачи хладоагента в теплообменные элементы реакционной аппаратуры технологических блоков обеспечивать бесперебойную дополнительную подачу хладоагента в количествах, необходимых для прекращения развития неуправляемых экзотермических реакций; на коммуникациях организованного сброса горючих парогазовых и жидких сред технологических блоков всех категорий взрывоопасности исключать возможность выброса этих сред в окружающую атмосферу.

При срабатывании средств защиты, устанавливаемых на оборудовании, должна быть предотвращена возможность травмирования обслуживающего персонала, выброса взрывоопасных продуктов в рабочую зону и вредного воздействия на окружающую среду.

Применяемая для взрывозащиты технологических систем арматура, предохранительные устройства, средства локализации пламени должны изготавливаться специализированными предприятиями в соответствии с требованиями действующей нормативной документации на изготовление, испытание и монтаж этих устройств. К эксплуатации допускаются устройства, прошедшие испытания и имеющие паспорта завода-изготовителя.

Выбор, расчет и эксплуатация средств защиты аппаратов и коммуникаций от превышения давления производятся в соответствии с действующей нормативной документацией. При установке предохранительных устройств на технологических аппаратах (трубопроводах) с взрывопожароопасными продуктами предусматриваются меры и средства (в том числе и автоматического регулирования процесса), обеспечивающие минимальную частоту их срабатывания.

Средства защиты от распространения пламени (огнепреградители, пламяотсекатели, жидкостные затворы и т.п.) должны устанавливаться на дыхательных и стравливающих линиях аппаратов и резервуаров с ЛВЖ и ГЖ, а также на трубопроводах ЛВЖ и ГЖ, в которых возможно распространение пламени, в том числе работающих периодически или при незаполненном сечении трубопровода, на трубопроводах от оборудования с раскаленным катализатором, пламенным горением и другими источниками зажигания. Средства защиты от распространения пламени могут не устанавливаться при условии подачи в эти линии инертных газов в количествах, исключающих образование в них взрывоопасных смесей. Порядок подачи инертных газов регламентируется. Конструкция огнепреградителей и жидкостных предохранительных затворов должна обеспечивать надежную локализацию пламени с учетом условий эксплуатации.

Для огнепреградителей и жидкостных предохранительных затворов предусматриваются меры, обеспечивающие надежность их работы в условиях эксплуатации, в том числе при возможности кристаллизации, полимеризации и замерзания веществ.

В резервуары с ЛВЖ, работающие под давлением и относящиеся к блокам I категории взрывоопасности, при возможности возникновения в них вакуума для его гашения и исключения образования взрывоопасной среды должна предусматриваться подача газа, инертного к перемещаемой среде. Для резервуаров с ЛВЖ, работающих без давления в блоках I категории взрывоопасности, следует предусматривать меры, предотвращающие образование взрывоопасных смесей либо исключающие источники воспламенения.

Запрещается эксплуатация взрывопожароопасных технологических установок с неисправными или отключенными противоаварийными устройствами и системами подачи инертных и ингибирующих веществ. Состояние средств противоаварийной защиты, систем подачи инертных и ингибирующих веществ должно периодически контролироваться. Периодичность и методы контроля определяются проектом и регламентируются.

## Контрольные вопросы:

1.Дайте основные представления о микробиологической лаборатории.

2.Охарактеризуйте сведения о химико-биологической лаборатории.

3.Какие виды оборудования, аппаратурного оформления вы знаете?

Тема 2. Химическая посуда и другие принадлежности лаборатории.

1.Химическая посуда и другие принадлежности лаборатории.

2.Титрование.

3.Основные понятия о растворах.

1.Химическая посуда и другие принадлежности лаборатории.

Химическая посуда делится на стеклянную и фарфоровую. Основными требованием, предъявляемым к стеклянной посуде, является ее химическая устойчивость. Химическая устойчивость – это свойство стекла противостоять разрушающему действию растворов щелочей, кислот и других веществ. Термическая устойчивость – способность посуды выдерживать резкие колебания температуры.

Ι. Посуда общего назначения. Посуда общего назначения, без которой нельзя выполнять работы в химической лаборатории. К ней относятся пробирки, воронки, химические стаканы, конические и плоскодонные колбы:

- Пробирки простые и калиброванные используют для проведения опытов с небольшим количеством реактивов. Объем реактива в пробирке не должен превышать половины объема пробирки;

- Лабораторные стаканы выпускают различных размеров, с носиком и без носика, простые и калиброванные;

- Химические воронки предназначены для фильтрования и переливания жидкостей;

ΙΙ. Посуда специального назначения. Колба Вюрца представляет собой круглодонную колбу с отводной трубкой под углом 60-80ºC. Ее используют для получения газов, для отгонки жидкостей при атмосферном давлении;

- Капельные воронки используют для введения в реакционную среду жидких реактивов небольшими порциями;

- Делительные воронки применяют для разделения несмешивающихся жидкостей;

- Капельницы используют для введения реактивов небольшими порциями, по каплям.

- Бюксы предназначены для взвешивания твердых веществ.

- Часовое стекло используют для взвешивания твердых веществ.

- Холодильники – приборы для охлаждения и конденсации паров, образующихся при нагревании различных веществ. Их применяют при перегонки, экстракции и других процессах.

- Эксикаторы применяют для высушивания и хранения веществ, легко поглощающих влагу из воздуха.

ΙΙΙ. Мерная посуда. Мерная посуда служит для измерения объемов, при этом различают точную (пипетки, бюретки и мерные колбы) и неточную (мерные цилиндры, мензурки и мерные стаканы).

а) Точная мерная посуда:￼

б) Неточная мерная посуда￼

ΙV. Основные правила работы с пипетками, мерными колбами и бюретками. Правила работы с пипеткой. Рабочую пипетку хорошо промывают моющей смесью (раствором любого моющего средства), а затем ополаскивают дистиллированной водой. После этого пипетку необходимо ополоснуть дважды приготовленным раствором. Для этого берут пипетку правой рукой, держа верхний конец большим и средним пальцами, погружают нижний конец пипетки в раствор и засасывают его с помощью груши до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется до расширенной части пипетки. Затем закрывают верхний конец указательным пальцем и вынимают пипетку из колбы. Держа ее над стаканом или над раковиной, придают ей горизонтальное положение и, вращая чуть наклоняя пипетку, смачивают ее внутреннюю поверхность от нижнего конца до метки. Далее жидкость сливают через нижний конец пипетки в раковину или стакан и повторяют ополаскивание. Внимание! Нельзя сливать раствор через верхний конец пипетки, иначе он попадет в грушу.

Для отбора исследуемой пробы (аликвоты) используют те же приемы, но набирают грушей жидкость на 2-3 см выше метки на пипетке. Далее быстро и плотно закрывают верхний конец пипетки указательным пальцем правой руки. Медленно по каплям сливают жидкость из пипетки до метки. Кольцевая черта на пипетке должна быть на уровне глаз . Закрыть указательным пальцем отверстие пипетки, если есть капелька на носике пипетки – снять ее фильтровальной бумагой. Далее переносят пипетку в сосуд (или колбу), куда необходимо внести этот объем жидкости. Далее прикасаясь кончиком пипетки к внутренней стенке сосуда, отнимают палец и дают жидкости свободно вытекать. Затем выжидают еще 15 сек и отнимают кончик пипетки от стенки сосуда. В пипетке всегда остается небольшое количество жидкости. Внимание! Остаток жидкости нельзя выдувать или выжимать грушей.

Правила работы с мерными колбами. Мерные колбы применяют для приготовления стандартных растворов, а также для разбавления анализируемых проб. При приготовлении раствора массу вещества вносят в мерную колбу на ½ заполненную растворителем, содержимое тщательно перемешивают и доводят до метки, при этом необходимо помнить, что метка на колбе должна находиться на уровне глаз. (см. рис.4). Если при растворении выделяется тепло, необходимо дать время раствору остыть и затем только доводить до метки. Внимание! В мерных колбах не рекомендуется хранить приготовленные растворы. Нельзя нагревать мерные колбы с растворами.

Правила работы с бюретками. Бюретки представляют собой градуированные стеклянные трубки с краном зажимом или другим затвором. Чаще всего в лабораторной практике пользуются бюретками с оттянутым нижним концом к которому с помощью резиновой трубки присоединяют оттянутую в капилляр стеклянную трубку («носик»), внутри резиновой трубки находится стеклянная бусинка. Если резиновую трубку, слегка нажав, оттянуть от бусинки, между ней и трубкой образуются небольшие каналы, через которые жидкость вытекает из бюретки.

Перед началом работы бюретку через воронку заполняют раствором (титрантом) на 2-3 см выше нулевого деления. Далее выпускают воздух из носика бюретки: поднимают носик вверх и отжимают резину от бусинки. Когда весь воздух удален, вынимают воронку и спускают раствор до нулевой отметки. Внимание! Для окрашенной жидкости уровень устанавливается по верхнему мениску, для бесцветной по нижнему мениску. Под бюретку ставят колбу с анализируемым раствором и добавляют по каплям (титруют) раствор из бюретки, следя за тем, чтобы капли титранта попадали в раствор, а не на стенки колбы, при этом перемешивая раствор. Для точного фиксирования точки эквивалентности по изменению окраски индикатора под колбу кладут лист белой бумаги («фон»). Для получения сходимых результатов титрование повторяют не менее трех раз, каждый раз доливая титрант до нулевой отметки. Внимание! После окончания титрования раствор из бюретки выливают в сливы, бюретку хорошо промывают водой и после последнего промывания заливают бюретку дистиллированной водой и оставляют.

V. Фарфоровая посуда.Фарфоровая посуда по сравнения со стеклянной обладает большей химической устойчивостью к кислотам и щелочам, большой термостойкостью. Фарфоровая посуда также разнообразна по форме и назначению.

Фарфоровые чашки – используют для выпаривания и упаривания растворов.

Фарфоровые тигли – для прокаливания веществ.

Фарфоровые ступки с пестиком применяют для измельчения твердых веществ. Перед работой ступка должна быть вымыта и высушена. Вещество насыпают в ступку в количестве не более 1/3 ее объема.

VΙ. Мытье и сушка посуды. Посуда, употребляемая для опытов, должна быть чистой, ее моют водопроводной водой с помощью специальных щеток — ершиков, а затем несколько раз ополаскивают дистиллированной водой. Если посуда очень загрязнена, к воде прибавляют немного соляной кислоты или моют ее «хромовой смесью» (смесь дихромата калия с концентрированной серной кислотой). Если необходимо быстро высушить посуду, ее помещают в сушильный шкаф. Мерную посуду моют тотчас же после употребления. Сушить мерную посуду в сушильном шкафу при высокой температуре не рекомендуется из-за гистерезиса стекла.

VΙΙ. Нагревательные приборы. Спиртовые горелки обычно бывают стеклянные с притертым колпачком. Вних наливают спирт. Спиртовые горелки дают не очень горячее пламя. После окончания работы горелку закрывают колпачком, чтобы спирт не испарялся.

Бани. Для продолжительного нагревания в пределах температур 100-300 оС применяют бани: водяную, песчаную и др. Водяная баня представляет собой металлический сосуд, который закрывают несколькими концентрическими плоскими кольцами различного диаметра, налагающимися одно на другое. При пользовании баней ее заполняют водой на 2/3 объема. При этом надо следить, чтобы вода полностью не выкипала. Для получения более высоких температур в сосуд заливают вместо воды масло или концентрированный раствор какой-нибудь соли (хлорида натрия, хлорида кальция и др.). Песчаная баня, также часто применяющаяся в лаборатории для медленного и постепенного нагревания, представляет собой металлическую чашу, заполненную сухим чистым песком, прокаленным для удаления из него органических примесей.

Печи. Для получения температуры 600—1000 °С применяется электрическая печь — муфельная. Муфельная печь состоит из четырехугольного каркаса, открытого с одной стороны, изготовленного из огнеупорной глины или другого огнеупорного материала. Каркас снаружи обмотан проволокой с высоким сопротивлением для нагревания и изолирован асбестом. Каркас заключен в металлическую оболочку с дверкой также из огнеупорного материала. С помощью особого регулировочного устройства печь может нагреваться в определенных интервалах температур. Подключают муфельную печь в осветительную сеть. Перед этим следует проверить, соответствует ли напряжение сети напряжению, указанному на подводящих клеммах печи.

Электрические плитки. В лабораториях, в которых нет газа, или в тех случаях, когда требуется нагревание, а пользоваться горелками нельзя (например при перегонке воспламеняющихся легколетучих жидкостей) применяют электрические плиты. Электроплитки бывают различного размера, с открытой или закрытой спиралью Плитки с закрытой спиралью удобны и безопасны при работе с легковоспламеняющимися и летучими веществами. Они имеют поверх спирали пластинку — металлическую, асбестовую или талько-шамотную. Последние две устойчивее к действию химических реагентов.

Для нагревания круглодонной стеклянной посуды применяют колбонагреватели. Они выше обычных плиток и имеют конусообразное углубление. Нагревательная спираль у колбонагревателей расположена по конусу керамики и почти полностью углублена в нее.

2.Титрование.

Основные понятия тетриметрии. Сущность титрования. Процесс приливания одного раствора, находящегося в бюретке, к другому раствору для определения концентрации одного из них при известной концентрации другого называется титрованием.

Взаимодействие между определенным веществом и реактивом должно идти в определенных стехиометрических отношениях. Отклонение от этого требования наблюдается в ряде случаев; чаще всего причиной этих ограничений являются следующие обстоятельства:

1. Особенности самого определяемого вещества, которое взаимодействует с реактивом не только по одному уравнению основной реакции, то есть наряду с основной реакцией идут побочные процессы.

2. Присутствие посторонних веществ, которые также реагируют с другим реактивом.

Реакция между определяемым веществом и реактивом должна идти с большей скоростью, что особенно важно в прямом титровании.

Одно из важных условий применения реакции - найти подходящий индикатор для определения конца титрования.

Стандартные растворы. Стандартными растворами называются растворы с точно известной концентрацией. Существует два способа их приготовления:

1. Берут на аналитических весах точную навеску соответствующего вещества, растворяют ее в мерной колбе и доводят объем раствора водой до метки. Этим способом можно готовить титрованные растворы только тех веществ, которые удовлетворяют ряду требований:

1.1 Вещество должно быть химически чистым, т.е. не должно содержать посторонних примесей в таких количествах, которые могут повлиять на точность анализов (не более 0,05-0,1%).

1.2 Состав вещества должен строго соответствовать формуле. Например, кристаллогидраты должны содержать ровно столько воды, сколько соответствует их формулам.

1.3 Вещество должно быть устойчивым при хранении и в твердом виде и в растворе, т.к. иначе легко нарушилось бы соответствие состава формуле.

2. Если вещество не удовлетворяет перечисленным выше требованиям, то сначала готовят раствор его приблизительно нужной молярности. Параллельно с этим готовят также стандартный раствор какого-нибудь подходящего исходного вещества, как описано выше. Далее, оттитровав один из указанных растворов другим и зная концентрацию раствора исходного вещества, вычисляют точную концентрацию раствора данного вещества.

Кривые титрования. Кривые титрования являются графическим изображением изменений рН раствора при постепенном прибавлении рабочего раствора к определенному количеству испытуемого раствора. На оси абсцисс записывают количество прибавленного рабочего раствора, а на оси ординат - значение рН раствора. Отдельные точки кривой титрования рассчитывают по обычным формулам для вычисления рН растворов соответствующих электролитов.

Индикаторы. При титровании необходимо установить количество рабочего раствора, эквивалентное количеству определяемого вещества. Для этой цели к исследуемому раствору приливают постепенно титрант до тех пор, пока не будет достигнуто эквивалентное отношение. Этот момент называется точкой эквивалентности. Признаком достижения точки эквивалентности служит приобретение раствором определенного значения рН. Поэтому в качестве индикаторов метода нейтрализации служат вещества, окраска которых меняется в зависимости от изменения величины рН. К ним относятся лакмус, метиловый оранжевый, фенолфталеин и многие другие вещества. Окраска каждого из них изменяется внутри определенного узкого интервала значений рН, причем этот интервал зависит только от свойств данного индикатора и совершенно не зависит от природы реагирующих между собой кислоты и основания. Благодаря этому перемена окраски индикатора происходит, как правило, не строго в точке эквивалентности, а с известным отклонением от нее. Такое отклонение влечет за собой некоторую ошибку, называемую индикаторной ошибкой титрования. Величина этой ошибки может колебаться в весьма широких пределах в зависимости от того, какой взят индикатор и какие основание и кислота реагируют между собой. При правильном выборе индикатора ошибка не выходит за обычные пределы аналитических погрешностей и может во внимание не приниматься. Наоборот, если индикатор взят неподходящий, ошибка окажется весьма значительной.

Момент титрования, когда индикатор изменяет свою окраску, называется точкой конца титрования. Необходимо выбирать индикатор и условия титрования так, чтобы точка конца титрования совпадала с точкой эквивалентности или была, возможно, ближе к ней.

Кислотно-основное титрование. Расчеты рН. При вычислении рН исходят из уравнения константы диссоциации слабой кислоты. В начальный момент бензойная кислота в растворе частично диссоциирована по уравнению: откуда видно, что на каждый образующийся ион Н+ в растворе приходится один ион С6Н5СОО-. Следовательно, концентрации их равны: Т.к. степень диссоциации бензойной кислоты очень мала, можно принять, что: где Скисл есть общая концентрация бензойной кислоты в растворе, равная 0,1 М.

Расчет кривой титрования. На основании полученных данных строим кривую титрования. Кривая титрования

При титровании бензойной кислоты, из индикаторов может быть применен только фенолфталеин, т.к. константа диссоциации его равна 10-9, область перехода должна лежать между рН=8 и рН=10, что и наблюдается в действительности. При этом вплоть до рН=8 будет наблюдаться окраска кислотной формы индикатора, т.е. раствор будет бесцветным, а начиная рН=10 - окраска щелочной формы, т.е. красная.

Индикаторная ошибка титрования. Индикаторная ошибка титрования представляет собой ту погрешность, которая обусловлена несовпадением показателя титрования примененного индикатора с величиной рН в точке эквивалентности. Избыточное основание является сильным, оно обуславливает возникновение "гидроксильной ошибки".

Выводы

1. Точка эквивалентности находится в области рН7, (рН=8,60).

2. Скачок рН на кривой титрования находится в области от рН=7,20 (при 0,1 мл избытка кислоты) до рН=10 (при 0,1 мл избытка щелочи).

3. При титровании бензойной кислоты гидроксидом натрия с фенолфталеином происходит легко уловимый переход окраски от бесцветной к розовой. Поэтому порядок титрования здесь не имеет такого значения, как при употреблении метилоранжа.

4. Чем слабее титруемая кислота, тем меньше скачок рН на кривой титрования. Слабая кислота создает малую концентрацию [H+].

5. На величину скачка влияет ряд факторов:

А. Константа равновесия реакции

Б. Температура

В. Концентрация веществ

Г. Ионная сила раствора

3.Основные понятия о растворах. Растворение основные понятия о растворах

В лаборатории чаще всего приходится готовить растворы твердых веществ, поэтому остановимся более подробно именно на них.

Если взять одинаковые объемы воды и попробовать растворять в них разные соли, например сернокислый барий, квасцы и хлористый кальций, то сразу бросится в глаза, что сернокислый барий совсем не переходит в раствор *, квасцы растворяются лучше, а хлористый кальций— очень хорошо. Кроме того, можно заметить, что после прибавления к воде некоторого определенного количества соли она уже больше не растворяется, сколько бы ее ни перемешивали.

Таким образом, количество твердого вещества, которое можно растворить в данном количестве воды, имеет предел, зависящий от свойств взятых веществ и от тех условий, в которых происходит растворение. Когда этот предел достигнут, получается насыщенный раствор. Концентрация насыщенного раствора называется растворимостью.

Следовательно, насыщение раствора каким-либо веществом зависит от его растворимости в данном растворителе при данных условиях. Таким образом, совершенно не обязательно, чтобы концентрация насыщенного раствора была бы высокой. Например, растворимость сернокислого кальция (CaSO4) составляет при комнатной температуре 0,77 г/л. При таком содержании соли раствор будет уже насыщенным.

Точное исследование показывает, что сернокислый барий растворяется в воде, но в малой степени,

Во многих случаях растворимость твердого вещества можно повысить, если раствор нагревать. Однако некоторые соли не подчиняются этому правилу. Растворимость их или понижается с повышением температуры или повышается только до определенной температуры, выше которой растворимость уменьшается. Если растворять углекислый натрий, то количество его (пересчитанное на безводную соль, т. е. на Na2CO3), приходящееся на 100 г воды в насыщенных растворах при разных температурах, будет следующее:

Следовательно, самое большое количество безводного углекислого натрия можно растворить только при 35,2° С.

Если же взять углекислый литий, то у него растворимость с повышением температуры понижается. Например, при 100° С он почти в два раза меньше растворим, нежели при 20° С. Зависимость растворимости от температуры следует принципу Ле-Шателье. Если растворимое вещество при растворении поглощает тепло, что бывает в большинстве случаев, то растворимость увеличивается с повышением температуры. Если же растворение сопровождается выделением тепла, то растворимость при подведении тепла уменьшается.

Каждой температуре соответствует определенная растворимость данного вещества. Если охладить насыщенный раствор вещества, растворимость которого с температурой повышается, то растворенное вещество выпадает в осадок в таком количестве, что раствор остается насыщенным при той температуре, до которой ои охлажден. Однако в некоторых случаях при медленном охлаждении растворенное вещество не выделяется. Тогда говорят, что раствор пересыщен. Но это очень неустойчивое состояние раствора; достаточно какому-нибудь кристаллику или пылинке попасть в раствор, чтобы избыток соли выпал в осадок.

Плотность раствора отличается от плотности растворителя. Раствор кипит при более высокой температуре *, чем растворитель. Последним свойством пользуются, применяя солевые бани. Температура замерзания раствора, наоборот, ниже, чем у растворителя.

Если насыщенный пар над раствором не содержит другого вещества, кроме растворителя.

Скорость растворения твердого вещества зависит от размера его частиц. Чем крупнее куски, тем медленнее идет растворение; наоборот, чем мельче отдельные частицы твердого вещества, тем скорее переходит оно в раствор. Поэтому перед растворением твердого вещества его всегда следует измельчить в ступке и отвешивать для растворения только измельченное вещество. Сказанное ие относится к гигроскопичным веществам, так как последние в измельченном виде очень легко поглощают влагу из воздуха вследствие большого увеличения поверхности. Поэтому гигроскопичные вещества растворяют, не измельчая, разве только быстро разбив большие куски.

Растворение тонко измельченного вещества значительно легче, но при этом возникают свои трудности. Дело в том, что некоторые порошки при высыпании их в воду или при приливании к ним воды вначале не смачиваются и плавают на поверхности воды, образуя тонкую пленку. В подобных случаях порошок вначале обливают небольшим количеством чистого спирта (метилового или этилового), а уже затем приливают воду или высыпают в нее порошок. Явление всплывания порошка при этом не наблюдается. Само собой разумеется, что применять спирт можно лишь в том случае, если ои не оказывает химического действия на вещество или на его раствор. Спирта следует брать очень немного, лишь бы он только смочил порошок.

Иногда при растворении твердых веществ, например кристаллических, их помещают в колбу. При неправильном введении таких веществ (особенно крупных кусков или кристаллов) случается, что колба разбивается. Чтобы не разбить колбу, поступают так: наклоняют ее под углом не больше 45° (лучше меньше) и опускают твердое вещество, чтобы оно скатывалось по горлу и стенке шара колбы. Удобнее сначала налить в колбу часть рассчитанного количества растворителя, например воды, а затем вводить твердое вещество, как описано выше, иногда встряхивая колбу. Оставшуюся часть растворителя вводят после того, как будет пересыпано все количество твердого вещества, предназначенного для растворения.

Большие трудности встречаются при растворении смолистых веществ, так как их размельчить в порошок нельзя. Такие вещества полезно разрезать (если это возможно) на небольшие куски и постепенно вводить в растворитель.

Следует остановиться на растворимости газов. Почти все газообразные вещества способны в той или иной мере растворяться в воде или органических растворителях. Некоторые из них, например NH3, HCl, жадно поглощаются водой. Другие же газы (кислород, водород и др.) обладают меньшей или незначительной растворимостью в воде, причем она зависит от температуры воды и внешнего давления. Чем выше парциальное давление газа, тем больше он растворяется в воде, и чем выше температура воды, тем меньше растворимость газов. Поэтому воду для удаления растворенных в ней газов кипятят.

3.Основные понятия о растворах.

Рассмотрим теперь кратко вопрос о взаимном растворении жидкостей. При этом различаются три случая:

1. Жидкости практически не растворяются одна в другой, например вода и масло; при смешивании их они всегда отделяются друг от друга.

2. Жидкости растворяются одна в другой только в определенных количествах. Например, если смешать воду и эфир, То после взбалтывания и отстаивания раствор разделится на два слоя. Верхний слой представляет раствор воды в эфире, нижний — раствор эфира в воде, причем при определенной температуре концентрации обоих насыщенных растворов всегда имеют определенные значения. Так, при 2O0C в 100 объемах воды растворяется 8,11 объема эфира, а в 100 объемах эфира растворяется 2,93 объема воды.

3. Жидкости растворяются одна в другой в неограниченном количестве. Например, вода и спирт растворяются друг в друге в любом количестве. Так же ведут себя многие кислоты и вода.

При растворении жидкостей, как и при растворении твердых тел, наблюдается или выделение тепла, или его поглощение. Это явление используют при изготовлении охлаждающих смесей или для химического нагревания.

Нужно также отметить, что иногда при смешении жидкостей происходит уменьшение объема; если, например, взять 50 объемов воды и 50 объемов спирта, то получится не 100 объемов смеси, а только 96,3 (так называемое явление контракции).

По свойствам вещества можно разделить на два класса: не набухающие при растворении и набухающие. К первому классу относятся преимущественно вещества, имеющие кристаллическое строение, а ко второму — высокомолекулярные вещества, главным образом органические. При растворении последних в органических растворителях первой стадией процесса всегда будет набухание.

## Контрольные вопросы:

1.Какую химическую посуду и другие принадлежности лаборатории вы знаете?

2.Дайте определение понятию Титрование.

3.Какие растворы вы знаете?

Тема 3. Приборы для измерения температуры.

1. Характеристика и классификация приборов для измерения температуры  и давления.

2. Давление.

3. Температура.

1.Характеристика и классификация приборов для измерения температуры  и давления. Одним из параметров, наиболее часто подлежащих контролю и регулированию для корректного протекания технологического процесса, является температура.

Приборы для измерения температуры разделяются в зависимости от физических свойств, положенных в основу их построения, на следующие группы:

- - термометры расширения: предназначены для изменения температур в диапазоне от -190 до +500 градусов Цельсия. Принцип действия термометров расширения основан на свойстве тел под действием температуры изменять объем, а следовательно, и линейные размеры. Термометры расширения разделяются на жидкостные стеклянные и механические (дилатометрические и биметаллические);

- -манометрические термометры: предназначены для измерения температуры в диапазоне от -160 до +600 градусов Цельсия. Принцип действия манометрических термометров основан на изменении давления жидкости, газа или пара, помещенных в замкнутом объеме, при нагревании или охлаждении этих веществ;

- -электрические термометры сопротивления применяются для измерения температур в диапазоне от -200 до +650 градусов Цельсия. Принцип действия термометров сопротивления основан на свойстве проводников изменять электрическое сопротивление в зависимости от температуры;

- -термоэлектрические преобразователи (термопары) используются при измерения температуры от 0 до +1800 градусов Цельсия. Принцип действия термопар основан на свойстве разнородных металлов и сплавов образовывать в спае термо электродвижущую силу, зависящую от температуры спая;

- -пирометры излучения применяются для измерения температуры в диапазоне от +100 до 2500 градусов Цельсия. Пирометры излучения работают по принципу измерения излучаемой нагретыми телами энергии, изменяющейся в зависимости от температуры этих тел.

2.Давление. Артериальное давление — один из важнейших параметров, характеризующих работу кровеносной системы. Давление крови определяется объёмом крови, перекачиваемым в единицу времени сердцем и сопротивлением сосудистого русла. Поскольку кровь движется под влиянием градиента давления в сосудах, создаваемого сердцем, то наибольшее давление крови будет на выходе крови из сердца (в левом желудочке), несколько меньшее давление будет в артериях, ещё более низкое в капиллярах, а самое низкое в венах и на входе сердца (в правом предсердии). Давление на выходе из сердца, в аорте и в крупных артериях отличается незначительно (на 5—10 мм рт. ст.), поскольку из-за большого диаметра этих сосудов их гидродинамическое сопротивление невелико. Точно так же незначительно отличается давление в крупных венах и в правом предсердии. Наибольшее падение давления крови происходит в мелких сосудах: артериолах, капиллярах и венулах.

Верхнее число — систолическое артериальное давление, показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сокращений в единицу времени.

Нижнее число — диастолическое артериальное давление, показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Это минимальное давление в артериях, оно отражает сопротивление периферических сосудов. По мере продвижения крови по сосудистому руслу амплитуда колебаний давления крови спадает, венозное и капиллярное давление мало зависят от фазы сердечного цикла.

Типичное значение артериального кровяного давления здорового человека (систолическое/диастолическое) — 120 и 80 мм рт. ст., давление в крупных венах на несколько мм рт. ст. ниже нуля (ниже атмосферного). Разница между систолическим артериальным давлением и диастолическим называется пульсовое давление и в норме составляет 35—55 мм рт. ст.

Процедура измерения

Измерение артериального давления: 1 — манжета сфигмоманометра, 2 — фонендоскоп

Наиболее легко в измерении артериальное давление. Его можно измерить с помощью прибора сфигмоманометра (тонометра). Именно оно и подразумевается обычно под кровяным давлением. Стандартным методом измерения артериального давления является метод Короткова, осуществляемый при помощи неавтоматического сфигмоманометра и стетоскопа.

Современные цифровые полуавтоматические тонометры позволяют ограничиться только набором давления (нагнетанием воздуха в манжету посредством груши), дальнейший сброс давления, регистрацию систолического и диастолического давления, иногда — пульса и аритмии, прибор проводит сам.

Автоматические тонометры сами закачивают воздух в манжету, иногда они могут выдавать данные в цифровом виде, для передачи на компьютер или др. приборы.

Последним изобретением ученых является имплантат, по форме напоминающий бабочку, который призван в режиме реального времени измерять кровяное давление. Размер прибора примерно 1,5 см. По оценкам авторов исследования, устройство позволит уменьшить частоту госпитализации пациентов на 40 %. Имплантат постоянно замеряет кровяное давление и передает сигнал на специальный приёмник. Данные, которые зафиксированы приёмником, автоматически отправляются на веб-сайт, доступный лечащему врачу пациента[2].

Для имплантирования устройства пациенту делают небольшой разрез в области паха и вводят в артерию катетер с прибором. Проходя через сосудистую систему, устройство достигает легочной артерии и закрепляется при помощи двух металлических петель. Операция выполняется при помощи местной анастезии в течение 20 минут[2].

Влияние различных факторов

Артериальное давление зависит от многих факторов: времени суток, психологического состояния человека (при стрессе давление повышается), приёма различных стимулирующих веществ (кофе, чай, амфетамины) или медикаментов, которые повышают или понижают давление.

Вариация показателей в норме и при патологии

Стойкое повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. (артериальная гипертензия) или стойкое понижение артериального давления ниже 90/60 (артериальная гипотензия) могут быть симптомами различных заболеваний (в простейшем случае гипертензии и гипотензии соответственно).

Физиологическая зависимость артериального давления от возраста в виде формулы определялась для «практически здоровых в условиях СССР» людей в возрасте от 17 до 79 лет так:

- систолическое давление = 109 + (0,5 × возраст) + (0,1 × вес);

- диастолическое давление = 63 + (0,1 × возраст) + (0,15 × вес).

Эти данные в прошлом характеризовались как «идеальное давление» с учётом «нормального» груза возрастных заболеваний[3]. Но по современным представлениям во всех возрастных группах старше 17 лет идеальным давлением является ниже 120/80 (оптимальное), а артериальная гипертензия и предгипертензия не являются вариантом идеала в любом возрасте.

Для подростков 14—16 лет с нормальным физическим развитием верхней границей нормы следует считать уровень систолического давления 129 мм рт. ст., диастолического — 69 мм рт. ст.[3]

У людей старше 50 лет систолическое артериальное давление, превышающее 140 мм рт ст, является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Люди с систолическим АД 120—139 мм рт. ст. или диастолическим АД 80—89 мм рт. ст. должны рассматриваться как люди с «прегипертонией».

Начиная с АД 115/75 мм рт. ст. с возрастанием АД на каждые 20/10 мм рт. ст. риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.

Для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний у них необходимо изменение образа жизни, улучшающее состояние здоровья. Раньше считалось, что наиболее опасно в плане развития сердечно-сосудистых катастроф повышение диастолического давления, но оказалось, что эта опасность связана с поражением почек, а изолированная систолическая гипертензия часто считалась вариантом нормы, «идеального давления». Сейчас от этих взглядов отказались.

Быстрые, суточные и долговременные изменения

Кровяное давление не является постоянной величиной. Согласно современной позиции рабочих групп различных международных сообществ по гипертензии, выделяют краткосрочную (от удара к удару, от минуты к минуте, от часа к часу), среднесрочную (между измерениями в разные дни) и долгосрочную вариабельность (между посещениями клиники, проводимыми в течение недель, месяцев или лет)[4]. К долгосрочной вариабельности относится также и сезонная вариабельность. Любая вариабельность связана с адаптивными механизмами поддержания гомеостаза. Однако, устойчивое повышение вариабельности давления может также отражать и изменения в регуляции, имеющие прогностическое значение, а именно, она может прогнозировать риск сердечно-сосудистых осложнений помимо среднего уровня АД[5].

Одна из гипотез происхождения вариабельности АД связана с волнами Майера, которые были обнаружены в 1876 г. немецким физиологом Зигмундом Майером[de][6]. У человека частота волн Майера составляет около 0,1 Гц, то есть приблизительно шесть раз в минуту. У собаки и кошки частота волн Майера также приблизительно равна 0,1 Гц, у кролика — 0,3 Гц, у крысы — 0,4 Гц. Установлено, что эта частота является постоянной для человека или для животного определённого вида. Она не зависит от возраста, пола или положения тела. Экспериментальные исследования показывают, что амплитуда волн Майера возрастает при активации симпатической нервной системы. Причина возникновения волн Майера на данный момент не установлена[7].

Также известна суточная ритмика артериального давления. Наиболее низкое давление у людей при нормальном образе жизни (бодрствование днём и сон в ночное время) наблюдается в интервале 2:00—4:00, относительно высокое — в первые 2—4 часа после пробуждения и самое высокое — чаще в вечерние часы[8].

Гипертензия белых халатов

Точность измерения кровяного давления может быть снижена под воздействием психологического феномена, называемого «гипертензией белых халатов» или «синдромом белого халата». Подъём давления в момент измерения происходит вследствие стресса, иногда возникающего при обращении к врачу или при появлении медсестры. В результате, при суточном автоматическом мониторинге давление таких людей оказывается существенно ниже, чем в присутствии медицинского персонала[9][10].

3. Температура.

Температуру тела измеряют максимальным термометром обычно в аксиллярной (подмышечной) области, в прямой кишке, во рту или в наружном слуховом проходе, определяя интенсивность ИК-излучения от барабанной перепонки. Для этого исходное показание максимального термометра должно быть заведомо ниже измеряемой температуры.

Температура тела человека

Температура тела каждого человека в течение дня колеблется в небольших пределах, оставаясь в диапазоне от 35,5 до 37,2 °C[1] для здорового человека. Уровень температуры ниже 35 °C указывает на наличие серьёзного заболевания. Жертвы переохлаждения впадают в ступор, если температура их тела снижается до отметки 32,2 °C, большинство теряют сознание при 29,5 °C и погибают при температуре ниже 26,5 °C. Рекорд выживания в условиях переохлаждения составляет 16 °C[1], а при экспериментальных исследованиях — 8,8 °C. На температуру влияют пол и возраст. У девочек температура тела стабилизируется в 13—14 лет, а у мальчиков — примерно в 18 лет. Средняя температура тела мужчин примерно на 0,5—0,7 °C ниже, чем у женщин[1].

Температурные различия между внутренними органами достигают нескольких десятых градуса. Разница между температурой внутренних органов, мышц и кожи может составлять до 5—10 °C, что затрудняет определение средней температуры тела, необходимой для определения термического состояния организма в целом.

Зависимость температуры от места измерения

Норма температуры зависит от места её измерения. Типичные результаты измерения температуры здорового человека следующие:

- температура в анусе (ректально), влагалище или ухе: 37,5 °C;

- температура во рту (орально): 37,0 °C;

- температура в подмышечной впадине (аксиллярно): 36,6 °C.

Физиологические колебания температуры

Изменение температуры тела в течение суток

Известны физиологические колебания температуры тела в течение суток — суточный ритм: разница между ранне-утренней и вечерней температурой достигает 0,5—1,0 °C. Следуя суточному ритму, наиболее низкая температура тела отмечается утром, около 5 часов, а максимальное значение достигается вечером. Как и многие другие биоритмы, температура следует суточному циклу Солнца, а не уровню нашей активности. Люди, работающие ночью и спящие днём, демонстрируют тот же цикл изменения температуры, что и остальные.

Температура тела контролируется гормонами щитовидной железы и гипоталамусом. Нервные клетки гипоталамуса имеют рецепторы, которые напрямую реагируют на температуру тела увеличением или уменьшением секреции ТТГ, который, в свою очередь, регулирует активность щитовидной железы, гормоны которой (Т3 и Т4) отвечают за интенсивность метаболизма. В меньшей степени в регуляции температуры участвует гормон эстрадиол (основную роль играет в терморегуляции у женщин во время менструального цикла), повышение его уровня ведёт к снижению базальной температуры.

Многие заболевания эндокринной системы и опухоли головного мозга, затрагивающие область гипоталамуса, вызывают выраженные и, часто, устойчивые нарушения терморегуляции. Например, тиреотоксический криз (сопровождающийся резким выбросом гормонов Т3 и Т4 в кровь) приводит к резкому подъёму температуры тела, нередко превышающей критическую отметку и вызывающей смерть пациента.

Понижение (гипотермия) или повышение (гипертермия) температуры тела на несколько градусов нарушает процессы жизнедеятельности и может привести к охлаждению или перегреванию организма и даже к его гибели. При многих заболеваниях температура тела повышается до определённых пределов и регулируется организмом на новом уровне, например при лихорадке или простуде.

Температура способна подниматься в результате стресса, страха, ночных кошмаров, при интенсивной умственной работе, сексе, инфекции.

## Контрольные вопросы:

Тема 4. Методы определения теплового эффекта микробиологического синтеза.

1.Методы определения теплового эффекта

2.Схема управления процессом  ферментации.

1.Методы определения теплового эффекта

Тепловой эффект химической реакции — изменение внутренней энергии Δ U {\displaystyle \Delta U} или энтальпии Δ H {\displaystyle \Delta H} системы вследствие протекания химической реакции и превращения исходных веществ (реактантов) в продукты реакции в количествах, соответствующих уравнению химической реакции (стехиометрии реакции[1]) при следующих условиях:

- единственно возможной работой при этом является работа против внешнего давления,

- как исходные вещества, так и продукты реакции имеют одинаковую температуру[2][3].

Теплота термохимического процесса и тепловой эффект химической реакции

Поясним приведённое выше определение теплового эффекта химической реакции[K 1]. Для этого запишем фундаментальные уравнения Гиббса для внутренней энергии и энтальпии простой[10] открытой однородной термодинамической системы[11][12]:

Важно понимать, что представление о теплоте химической реакции при сохранении исторически сложившегося названия (восходящего ко временам, когда любое изменение температуры связывали с поглощением или выделением теплоты) уже не имеет прямого отношения к общефизическому понятию количества теплоты. Действительно, при химической реакции в изолированной системе (например, инициируемом электрической искрой взрыве гремучего газа в герметически закрытом термосе) может иметь место изменение температуры (за счёт изменения состава системы), но не происходит ни выделения/поглощения теплоты[14], ни изменения внутренней энергии системы. Наконец, традиционная трактовка теплоты, основанная на представлении об адиабатической изоляции системы от окружающей среды[15] (см. Неоднозначность понятий «теплота» и «работа») к открытым системам не применима, и для них теплоту q {\displaystyle q} бесконечно малого квазистатического процесса полагают равной[16][17] Таким образом, теплота бесконечно малого квазистатического изохорного процесса q V {\displaystyle q_{V}} равна а теплота бесконечно малого квазистатического изобарного процесса q P {\displaystyle q_{P}} равна

Для закрытых систем изменение энергии системы за счёт изменения масс составляющих систему веществ (химическую работу[18][19][20][21][22], работу перераспределения масс составляющих систему веществ[23]) ∑ i μ i d n i {\displaystyle \sum _{i}\mu _{i}dn_{i}} учитывать не требуется[24][25], и выражения для теплот ещё более упрощаются:

Из сказанного ясно, почему в дефиниции теплового эффекта химической реакции фигурируют внутренняя энергия, энтальпия и запрет на любые виды работ в системе, кроме работы расширения/сжатия. Уточним, что в понятии «химическая работа» термин «работа» не имеет отношения к понятию «термодинамическая работа» и использован просто как синоним словосочетания «изменение энергии». Наконец, подчеркнём, что когда речь идёт о тепловом эффекте химической реакции, то, как и во многих других случаях, касающихся термохимии, подразумевается, что речь идёт о закрытой системе и полномасштабное применение мощного, но громоздкого математического аппарата термодинамики систем переменного состава не требуется[24][25][26].

Энергетический эффект химической реакции всегда рассматривают применительно к конкретному термохимическому уравнению, которое может не иметь отношения к реальному химическому процессу. Термохимическое уравнение лишь показывает, какие наборы начальных и конечных индивидуальных веществ, находящихся в определенных состояниях и количественных соотношениях, исчезают и образуются. В начальном состоянии должны присутствовать только исходные вещества (реактанты), а в конечном — только продукты химической реакции. Единственным условием при записи термохимического уравнения является соблюдение материального и зарядового баланса. Вещества в растворённом или адсорбированном состоянии тоже считаются индивидуальными соединениями; если растворитель или адсорбент не участвует непосредственно в химической реакции и не реагирует с растворённым веществом, то он рассматривается просто как фактор, влияющий на термодинамические свойства рассматриваемого вещества. Наконец, в термохимическом уравнении могут фигурировать частицы, не способные к самостоятельному существованию (электроны, протоны, ионы, радикалы, атомарные простые вещества)[27].

Энергетический эффект реального процесса с химической реакцией зависит от условий проведения процесса и не может служить стандартной характеристикой конкретной химической реакции[3]. Химическая же термодинамика нуждается в показателе, связанном с энергетикой химической реакции, но не зависящем от условий её проведения. Покажем, как может быть получен интересующий нас показатель. Для этого рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Возьмем чистые индивидуальные исходные вещества в мольных количествах, соответствующих стехиометрическим коэффициентам интересующего нас термохимического уравнения, и находящиеся при определенных температуре и давлении. Если привести эти вещества в контакт, то энтальпия образовавшейся неравновесной системы в начальный момент времени будет равна сумме энтальпий исходных веществ. Теперь рассмотрим конечное состояние изучаемой системы в предположении, что реактанты прореагировали полностью[28] и продукты реакции находятся при той же температуре и том же давлении, что и реактанты. Энтальпия системы (в общем случае неравновесной) из продуктов химической реакции будет равна сумме энтальпий этих веществ. Поскольку энтальпия — функция состояния, то разность энтальпий Δ H {\displaystyle \Delta H} системы в конце и начале рассмотренного мысленного эксперимента не зависит от условий проведения химической реакции. Эту разность энтальпий и называют изобарным тепловым эффектом (термохимической теплотой) химической реакции, соответствующей определённому термохимическому уравнению[29][30]. Важно, что реальная осуществимость рассмотренного мысленного эксперимента, гипотетические условия его проведения и неравновесность исходного и конечного состояний термохимической системы не сказываются на дефиниции теплового эффекта химической реакции.

Часто тепловой эффект химической реакции относят к 1 молю одного из продуктов реакции[31].

Резюмируем сказанное: теплота процесса, связанного с фактическим протеканием химической реакции, и энергетический эффект химической реакции отнюдь не одно и то же, а дефиниция теплового эффекта химической реакции вообще не предполагает действительного осуществления реакции, соответствующей рассматриваемому термохимическому уравнению[32].

И внутренняя энергия, и энтальпия представляют собой функции состояния, поэтому тепловой эффект химической реакции зависит от природы и состояния исходных веществ и конечных продуктов, но не зависит от пути реакции, то есть от числа и характера промежуточных стадий (закон Гесса)[33][34][35][36].

Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном давлении, и равный изменению энтальпии системы в процессе, соответствующем термохимическому уравнению, называется изобарным тепловым эффектом или энтальпией химической реакции. Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном объёме, и равный изменению внутренней энергии системы в процессе, соответствующем термохимическому уравнению, называют изохорным тепловым эффектом[2].

Для отдельных типов химических реакций вместо общего термина «тепловой эффект химической реакции» используют специальные (сокращённые) термины: теплота образования, теплота сгорания и т. п.[1]

Дефиниции тепловых эффектов должны быть дополнены указанием на начальные точки отсчёта значений энергии и энтальпии. Для сравнения тепловых эффектов и упрощения термодинамических расчётов все величины тепловых эффектов реакций относят к стандартным условиям (все вещества находятся в стандартных состояниях)[1]. Если реакцию — реально или гипотетически — проводят при стандартных условиях (T = 298,15 К = 25 °С и P = 1 бар = 100 кПа)[37], то тепловой эффект называют стандартным тепловым эффектом реакции или стандартной энтальпией реакции ΔHo
r.

Химические реакции, сопровождающиеся повышением температуры, называют экзотермическими, понижением температуры — эндотермическими. В термодинамической системе знаков тепловой эффект экзотермической реакции ( Δ U < 0 {\displaystyle \Delta U<0} или Δ H < 0 {\displaystyle \Delta H<0} ) считают отрицательным, эндотермической ( Δ U > 0 {\displaystyle \Delta U>0} или Δ H > 0 {\displaystyle \Delta H>0} ) — положительным. В устаревшей и не рекомендуемой к употреблению термохимической системе знаков положительным, наоборот, считается тепловой эффект экзотермической реакции, а отрицательным — эндотермической[38].

Тепловые эффекты химических реакций важны для теоретической химии и необходимы при расчётах равновесных составов смесей, выхода продуктов реакций, удельной тяги топлив реактивных двигателей и для решения многих других прикладных задач[1].

Изучение тепловых эффектов химических реакций составляет важнейшую задачу термохимии[3]. Для расчёта стандартных тепловых эффектов химических реакций используют таблицы стандартных теплот образования или сгорания[38].

2.Схема управления процессом  ферментации.

Биохимический процесс  ферментации[c.288]
Биореактор. Аппараты для     проведения процессов культивирования микроорганизмов — биореакторы — можно рассматривать как технические системы, предназначенные для преобразования необходимых материальных и энергетических потоков в процессе роста и размножения клеток. Биохимические реакторы представляют собой основное технологическое оборудование, элементы схемы производства в целом, а эффективность их функционирования определяет в основном технико-экономические показатели биотехнологической системы. Многообразие форм конструктивного оформления биореакторов определяется технологическими и микробиологическими требованиями осуществляемого процесса ферментации. Так, схема на рис. 1.4 иллюстрирует различные процессы микробиологического синтеза, осуществляемые в промышленных биореакторах, а также основные условия их проведения. В биореакторе необходимо поддержание заданной температуры культивирования 1, давления Р, pH среды, окислительно-восстановительного потенциала еН, уровня растворенного кислорода Со времени ферментации т и концентрации лимитирующего субстрата 5. Для обеспечения заданных физико-химических параметров протекания процесса в биореакторе должны быть выдержаны необходимые условия тепло- и массообмена, аэрации среды и режима гидродинамического перемешивания. Рассмотренные на схеме процессы осуществляются в результате глубинного культивирования микроорганизмов в условиях аэрации и перемешивания среды. Известны также биореакторы для осуществления процесса путем поверхностного культивирования клеток с использованием микробиологических  пленок и флокул, а также биореакторы для процессов с иммобилизованными на носителях ферментами [22].

Условия функционирования узла следующие. В биореактор  поступают потоки питательной среды /.], нейтрализующего агента 2 и культуральной жидкости L (после сепарационного разделения последний содержит определенное количество клеток микроорганизмов). В отводимом из сепаратора потоке Ц находятся концентрированная биомасса микроорганизмов и некоторое количество неутилизированной питательной среды (субстрата). Поток суспензии микроорганизмов из биореактора в сепаратор обозначим з. Биореактор имеет систему охлаждения II, обеспечивающую поддержание заданной температуры процесса ферментации в условиях выделения тепла при реакции биосинтеза. Суспензия микроорганизмов при сепарации дополнительно подогревается. Биореактор представлен в виде трех операторов — I — смешение , II — теплообмен , III — биохимический синтез , а сепаратор в виде двух  операторов — IV — теплообмен и V — разделение .[c.19]
В     технологической схеме БТС осуществляются последовательно процессы подготовки питательного субстрата и среды для культивирования микроорганизмов, собственно процесс ферментации, обеспечивающий получение биомассы или биологически активных продуктов метаболизма клеток, процессы выделения клеток или клеточных компонентов и получения готового продукта микробиологического синтеза. Часть типовых процессов биотехнологии аналогичны по своим рабочим характеристикам и аппаратурному оформлению процессам химических производств, однако во многих случаях особенности физико-химических и биохимических свойств питательных сред и биологически активных веществ определяют характер технологического и аппаратурного оформления  биотехнологических схем. Рассмотрим некоторые из них.[c.45]
В     процессе ферментации для микробиологического и биохимического контроля развития культуры отбирают пробы (с соблюдением условий стерильности) вначале через 24 ч после засева, а затем через каждые 12 ч роста. Готовая культура должна иметь активность  не менее по.а-амилазе 4—5 ед./мл и по глюкоамилазе —[c.166]
В     процессе ферментации ведется строгий микробиологический н биохимический контроль  за культурой. Для этого при соблюдении[c.74]
    Основные научные работы связаны с исследованиями механизма процессов биосинтеза. Изучал синтез амидов в растениях, азотистый и углеводный обмен, роль зольных элементов в питании растений в связи с ферментативными процессами, биохимические основы процесса сушки зерна. Предложил метод контроля процесса  ферментации табака, [22][c.467]
Биохимия как     самостоятельная наука выделилась из общего комплекса биологических и химических наук во второй половине XIX в., но ее элементы были известны еще в глубокой древности. Например, в доисторические времена были известны и практически использовались процессы ферментации брожение виноградного сока, варка пива, приготовление спиртных напитков из меда. Однако, все эти биохимические процессы  были объяснены и изучены значительно позднее.[c.5]
    Последняя группа промышленных стимуляторов ферментации— это вещества, включающие молочнокислые бактерии и/или ферменты, известные в совокупности как микробные или биологические силосные добавки. Появление таких добавок обязано обилию исследований микробиологических и биохимических процессов , происходящих в ходе ферментации силоса, проведенных за последние несколько лет.[c.292]
В результате     автолитических процессов происходит ферментация мяса — оно приобретает приятный специфический вкус и аромат. Процесс ферментации мяса связан со сложными биохимическими изменениями. При пониженной температуре биохимические изменения протекают менее энергично, что удлиняет срок хранения мяса  в охлажденном состоянии.[c.146]
В среде для ферментации окситетрациклина     после стерилизации должно содержаться не более 0,006% минерального фосфора, так как избыток его резко снижает биосинтез окситетрациклина. Таким образом, при помощи биохимических анализов контролируют правильность приготовления среды. Биохимические анализы проводятся по общепринятым методикам. В пробах культуральной жидкости в процессе ферментации определяют содержание углеводов и накопление биомассы  (сухой вес мицелия или количество клеток).[c.147]

В     некоторых биохимических процессах изучение изменений окислительного потенциала позволяет судить о механизме биохимических реакций. Так, например, измерение окислительного потенциала  при ферментации чая позволяет изучать механизм окисления [108].[c.107]
Количество подаваемого на. производственную ферментацию     посевного материала обычно колеблется в пределах 1—5%, с повышением дозы посевного материала выше экономический коэффициент, короче лаг-фаза и меньше время получения производственной культуры. Поскольку скорость роста клеток и максимум скорости биосинтеза лизина между собой не совпадают, практически вся биомасса образуется в первые 12—18 ч, а лизин начинает синтезироваться в заметных количествах лишь тогда, когда рост биомассы замедляется. С началом образования лизина связано уменьшение в размере клеток продуцента. Наиболее характерным признаком начала биосинтеза лизина является почти полное потребление из среды дефицитных для ауксотрофного мутанта аминокислот, например треонина. Эти факторы могут учитываться при организации микробиологического и биохимического контроля  процесса ферментации.[c.38]
Булевы модели строятся на основе дискретной (логической) информации и представляют     собой логико-математические модели. Следует отметить, что исходные данные в процессах ферментации представлены, как правило, непрерывными (аналоговыми) значениями, которые описывают параметры процесса на биохимическом, морфологическом, физиологическом и других языках. Для построения булевой модели необходимо осуществить перевод этих разнообразных значений в дискретные числа таким образом, чтобы уровень каждого фактора задавался лишь двумя или несколькими значениями поддиапазонов, в которых находится  действительное значение фактора.[c.20]

    Теплообменные процессы в биохимическом производстве протекают практически на всех технологических стадиях. На стадии приготовления питательной среды в теплообменных аппаратах осуществляют тепловую стерилизацию солевых потоков воды, повторно используемой культуральной жидкости. Выносные и встроенные теплообменники используются на стадии ферментации для снятия биологического тепла. Тепловая обработка суспензий микроорганизмов используется для улучшения условий концентрирования клеток. Тепловое воздействие или термообработку микроорганизмов применяют  для уничтожения живых клеток, для охла-[c.121]
В то же время, используя рассмотренный выше подход к     моделированию процесса аэробной ферментации, можно сформулировать технологические требования к массообменной обстановке в биохимическом реакторе. В установившемся режиме работы реактора скорость сорбции кислорода из газовой фазы в ферментационную среду равна скорости его потребления микроорганизмами. Поэтому для аппарата полного перемешивания  можно записать[c.143]
Искусство     изготовления силоса как способ сохранения сочных кормов было известно тысячи лет, хотя сложные биохимические и микробиологические изменения, которые происходят при процессах силосования, становятся понятны только сейчас. Британские фермеры убирают травы, пока они еще находятся в относительно ранней стадии роста, с высоким содержанием ферментируемых сахаров (водорастворимых углеводов—ВРУ) и низким содержанием волокон. Собирают ли культуру немедленно либо оставляют на поле вянуть несколько часов, зависит от погодных условий во время покоса, но в идеале фермер хочет закладывать на силос культуру с содержанием сухого вещества 25—30 %. Во многих странах с умеренным климатом, таких как Великобритания, дожди поздней весной и ранним летом не всегда позволяют подсушить траву, и поэтому при силосовании трав, содержащих менее 25 % СВ, всегда используются силосные добавки, чтобы достичь хорошей ферментации и уменьшить потери силоса. При хранении силоса в буртах, силосных ямах или больших тюках при достаточном уплотнении и плотно закрытым для поддержания анаэробных условий естественный процесс силосования проходит различные стадии. Вначале захваченный атмосферный кислород в сырье используется растительными ферментами в еще дышащих растениях, но кислород вскоре кончается, и далее брожение происходит в анаэробных условиях [574]. В это время молочнокислые бактерии, присутствующие вначале в небольшом количестве  [575], начинают быстро размножаться до концентрации 10 —10 ° клеток/г, исполь-[c.286]
    Биохимические реакции, вызываемые микроорганизмами — брожение, ферментация. На начальной стадии процесса его скорость возрастает в связи с интенсивным размножением микроорганизмов. В конце процесс замедляется  вследствие недостатка пищи.[c.137]
Техническая биохимия получила мощное развитие в нашем государстве лишь со времени Великой     Октябрьской социалистической революции. Обширная сеть специальных институтов изучает биохимическую сторону таких, например, производств, как спиртовое, сахарное, чайное, табачное технологию консервирования, хлебопечения, кожевенного дела и пр. Биохимическим институтом Академии наук СССР достигнуты ценные результаты в области рационализации процессов хлебопечения, ферментации чая и табака, хранения овощей  и др. (Опарин, Рубин, Смирнов).[c.432]
Превращение биомассы в топлива, пригодные для     непосредственного использования, осуществляется термохимическими или биохимическими процессами. К термохимическим процессам переработки относятся прямое сжигание, пиролиз, газификация и экстракция масел, к биохимическим — ферментация и анаэробное разложение. Перед переработкой биомасса обычно проходит стадии подготовки, включающие измельчение, сущку и др. При переработке биомассы в моторные топлива наибольший интерес представляет газификация с получением синтез-газа (преобразуемого затем в метанол или углеводороды), а также ферментация с получением этанола. Процесс получения синтез-газа во многом аналогичен газификации угля (см. раздел 3.2). При газификации древесины при 300 °С в присутствии кислорода образуется в основном диоксид углерода. При повышении температуры до 600 °С получают смесь, в которой помимо СОг присутствуют водород, оксид углерода, метан, пары спиртов, органических кислот и высших углеводородов. Выход газообразных продуктов при этом не превышает обычно 40% (масс.) на сырье. В связи с меньшими энергетической плотностью и теплотой сгорания биомассы газификация ее менее эффективна, чем газификация угля. Поэтому, несмотря на проводимые во многих странах исследовательские и  конструкторские[c.121]
    Технологическую основу БТС составляет процесс культивирования микроорганизмов — ферментация. При этом биофаза потребляет продукты питания — минеральную питательную среду и субстрат, перерабатывает их клеткой и выделяет в среду метаболиты. В результате обмена веществ происходит синтез внутриклеточных веществ, рост клетки (увеличение биомассы) и ее развитие (морфологические и физиологические изменения). Рост и развитие популяции микроорганизмов являются результатом сложнейшей совокупности физиологических, биохимических, генетических и других внутриклеточных процессов. Кроме того, важное место занимают процессы физической природы — перенос массы, энергии, количества движения из окружающей среды к клеткам и обратно. Таким образом, процесс ферментации можно рассматривать как определенным образом организованное развитие популяции микроорганизмов во взаимодействии с окружающей средой (ферментационной средой). Ферментационная среда, содержащая микробные клетки, компоненты минерального питания, субстрат, продукты клеточного метаболизма представляет собой многофазную систему, в которой протекают физиолого-биохимические и физико-химиче-ские процессы. К особенности данной среды относится сложный характер взаимодействий между  ее составляющими.[c.51]
    Особенности массообменных эффектов в БТС связаны с процессами ферментации, когда одновременно с ростом и развитием популяции микроорганизмов осуществляется перенос массы (транспорт питательных веществ и продуктов метаболизма) и энергии (поглощение и выделение тепла при биохимических превращениях в многофазной системе). Модели, описывающие процессы массообмена в биохимическом реакторе, являются макросоставляющими общей математической модели биореактора в целом. Скорость потребления питательных веществ в процессе роста микроорганизмов определяется, с одной стороны, скоростью их биохимического превращения, а с другой,— скоростью переноса веществ  к клеткам.[c.82]
Институтом биохимии им. А. И. Баха АН СССР разработана и предложена     новая технологическая схема производства черного чая. Она основана на принципе рационального регулирования биохимических процессов путем сочетания ферментативных и фжзи-ко-химжческих процессов при переработке сырья. При этой технологии применяют укороченную ферментацию и термическую обработку недоферментированного полуфабриката [19]. Этот способ предусматривает прекращение ферментативных процессов путем сушки скрученного листа при высокой температуре (95—98°), когда степень окисления танина составляет только 30—35%, в результате чего обеспечивается сохранение в полуфабрикате 60— 70% танина и 7з катехинов исходного сырья. В то же время при обычной технологии в полуфабрикате черного чая остается лишь около 40% танина, а катехины в нем практически  отсутствуют.[c.222]

## Контрольные вопросы:

Тема 5. Методы исследования пенообразующей способности культуральной жидкостей.

1. Пенообразующая способность

2. Культуральная жидкость.

Пенообразующая способность

Явление пенообразования часто встречается при различных технологических процессах, связанных с многофазными системами. Иногда пенообразование является полезным, в других случаях приходится принимать специальные меры для борьбы с ним. Пенообразование при проведении аэробного процесса культивирования, безусловно, следует отнести к категории вредных явлений, осложняющих ведение процесса. Образование пены ведет к уменьшению коэффициента заполнения культиватора, увеличивает потери из-за уноса культуральной жидкости, затрудняет борьбу с загрязнениями и может служить причиной выхода из строя фильтров для очистки аэрирующего воздуха. Кроме того, пенообразование и некоторые применяемые на практике способы пеногашения ухудшают условия снабжения микроорганизмов кислородом, питательными веществами и отвода продуктов метаболизма.

Борьба с пенообразованием в процессе культивирования достаточно сложна и требует разработки специальных способов и средств, которые должны основываться на знании механизма и кинетики пенообразования.

Пена представляет собой сложную физико-химическую дисперсную систему, состоящую из газо-дисперсной фазы и жидкости. Ввиду сложности пен как физико-химических систем теория пенообразования и пеногашения разработана недостаточно, и многие вопросы остаются неясными. К настоящему времени можно считать установленными следующие положения:

- чистые жидкости не пенятся;

-пенообразование связано с поверхностной активностью растворенного вещества. Наиболее стойкие пены образуются в том случае, если растворенное вещество способно вызвать резкое уменьшение поверхностного натяжения в разбавленном растворе;

-поверхностная активность пенообразующего вещества является необходимым, но недостаточным условием образования пены. Особенно стойкая пена образуется веществами, молекулы которых, адсорбируясь в поверхностном слое, создают ориентированную двухмерную структуру, по свойствам напоминающую твердое тело.

Культуральные жидкости обычно содержат значительное количество белковых веществ, которые являются поверхностно-активными соединениями. Они понижают поверхностное натяжение воны, необратимо коагулируют в поверхностном слое и образуют двухмерную кристаллоидную структуру. Кроме белковых веществ культуральные жидкости содержат и другие вещества, способствующие пенообразованию‚-амины‚ мыла, а также мелкие взвешенные частицы. Последние, находясь в адсорбционной связи с белковыми молекулами, увеличивают прочность пленок пены.

Пенообразующая способность жидкостей может характеризоваться высотой пенного слоя, скоростью его образования и прочностью. Эти параметры зависят главным образом от физико-химических свойств жидкости.

При выборе метода оценки пенообразующей способности жидкостей нельзя не учитывать и влияние условий получения пены: конструкцию сосуда, скорость подачи газа и т. п.

Методы определения пенообразующей способности жидкостей основаны на измерении высоты столба пены, продолжительности его образования и разрушения. Метод, основанный на определении коэффициента стабильности пены. Высота слоя пены, образовавшейся в культиваторе, зависит от соотношения скоростей образования и разрушения пены. Скорость образования пен может быть принята равной скорости воздуха, барботирующего через слой жидкости.

Очевидно, что чем больше коэффициент стабильности пены , тем выше пенообразующая способность жидкости.. Для уменьшения высоты столба пены необходимо уменьшать скорость воздуха, т. е. обеспечивать аэрации) при минимальном расколе воздуха. Коэффициент стабильности пены определяется по высоте столба пены при заданной скорости воздуха. Однако коэффициент стабильности пены не характеризует полностью пенообразующую способность, так как не учитывает продолжительность существования пены, после прекращения подачи аэрирующего воздуха.

Метод‚ основанный на определении коэффициента вспениваемости. Для оценки пенообразующих способностей культуральных жидкостей более пригоден пневматический барботажный метод, учитывающий высоту

столба пены, время ее образования и распада. Вспенивающая способность культуральных жидкостей оценивается по комплексному показателю вспениваемости.

Показатели вспениваемости измеряют на специальном приборе, основу которого составляет мерный цилиндр, через пористое дно которого пытается воздух. Параметры воздуха (давление, расход‚ температура) строго стабилизируют. Обычно характеристики вспениваемости культуральных жидкостей варьируют в широких пределах. Так, при скорости воздуха 2,4 см/с высота столба пены изменяется от 0,01 до 1 м, Длительность достижения этой высоты- от 1 с до 10 мин, и длительность самопроизвольного разрушения - от нескольких секунд до десятков минут. При этом обычно не наблюдается прямой связи между интенсивностью образования и прочностью пены.

Чтобы учесть суммарный эффект пенообразования в течение всего цикла культивирования, пользуются интегральным показателем вспениваемости q.

Знание коэффициента вспениваемости культуральной жндкости или его интегрального значення q позволяет достаточно полно охарактеризовать ее пенообразующую способность, а также провести количественную оценку различных методов непогашения.

2. Культуральная жидкость.

Методы борьбы с пенообразованием можно классифицировать так:

а)физико-химические. К ним относятся методы, в основе которых лежит использование физико-химических средств‚ применение малопенящихся сред, удаление вспенивателей из раствора, добавление веществ, связывающих пенообразователи в поверхностно-неактивные комплексы, ослабление образующих пену пленок с помощью добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ);

б) механические, гидро - и аэродинамические. К ним относятся способы разрушения пен с помощью ударного воздействия твердых поверхностей, струй жидкости или газа, сепарирование пены (инерционное, центробежное), разрушение пленок пены при резком изменении давления, захват и разрушение пены потоками перемешиваемой жидкости;

в) акустические. К ним относятся способы, основанные на возбуждении в ячейках пены колебаний звуковой частоты или высокочастотных (ультразвуковых) колебаний;

г)термические. К ним относятся способы разрушения пены с помощью струи острого пара, нагрева пены через поверхность;

д) электрические, основанные на использовании электрического поля;

е) технологические. К ним относятся способы стабилизации уровня пены за счет снижения интенсивности аэрации путем сокращения или прекращения подачи воздуха, выключения мешалки, а также- путем вывода пены из аппарата.

Механические, гидро- и аэродинамические, акустические, термические и электрические методы пеногашения можно отнести к одной группе физических методов. На практике очень часто используются различные комбинации перечисленных методов. Причем, как правило, основным методом является использование химических пеногасителей-ПАВ‚ разрушающих пену.

Физико-химические методы пеногашения. Наиболее распространенным в микробиологической промышленности способом пеногашения этого типа является добавление в среду пеногасителей - ПАВ.

Пеногасящее вещество должно отвечать следующим основным требованиям:

- быстро разрушать пену и предотвращать ее образование в дальнейшем;

-иметь поверхностную активность большую, чем вспениватель, чтобы его адсорбции на поверхности раздела фаз была значительной;

- иметь минимальную растворимость пеногасителя в обрабатываемой жидкости;

-обладать способностью к образованию на поверхности жидкости тончайших, мономолекулярных слоев, т. е. обладать высокой растекаемостью;

-не обладать бактерицидным и бактериостатическим действием на микроорганизмы и не быть токсичным для людей;

-не взаимодействовать с полезным целевым продуктом микробиологического синтеза и не затруднять его выделение, очистку и сушку;

- быть экономически доступным и стабильным при хранении.

Пеногасители бывают природного происхождения и синтетические.

К пеногасителям природного происхождения относятся растительные масла и животные жиры вносимые  количестве О,5-1,5% (иногда до 2-2‚5%) к объему среды. Поэтому суточная потребность в них на крупных предприятиях измеряется тоннами. В последнее время в качестве пеногасителей все шире стали применять специально синтезированные вещества, например кремнийорганические и полиэфирные соединения. Наиболее распространенный кремнийоргаиический пеногаситель-полиметилсилоксан ПМС-200.

Кроме того, используются ППК-891 и полиэтилсилоксан ПЭС-З. Все кремнийорганические пеногасители термостойки, химически инертны и нерастворимы в воде. Пеногасители ПМС-200 и ПЭС-3 применяются в чистом виле или в внде водной эмульсии, пеногаситель ППК-891 –в виде 10%-ного раствора в изопропиловом спирте. Из полиэфирных пеногасителей широко распростраНеп пропинол Б-400.

Из зарубежных полиэфирных пеногасителей часто применяется адеканоль (Япония). Полиэфирные пеногасители используются в виде 25%-ных водных эмульсий с добавкой стабилизатора (0,1% хозяйственного мыла).

Установка состоит из мерника 1 для пеногасителя, эжектора 2, где происходит эмульгирование, емкости для хранения эмульсии 3 и насоса 4, с помощью которого эмульгатор и вода прокачиваются через эжектор.

Иногда эмульгирование осуществляется без эжектора непосредственно в емкости 3 с помощью высокоскоростной мешалки.

Для большинства пеногасящих веществ характерна асимметричность (дифильность) строения молекулы, т. е. наличие полярных (гидрофильных) групп (карбоксильная, сульфатная, гидроксильная, полиэфирная и др.), локализованных в Одной части молекулы, тогда как другая ее часть, обычно углеводородные радикалы, является неполярной (гидрофобной). Обычно чем резче выражена асимметрия молекулы, тем интенсивнее адсорбируется вещество на поверхности жидкой пленки.

Пеногасители-полимеры (например, силоксановые) также являются дифильными, как и мономер. Это объясняется тем, что при полимеризации (или поликонденсации) гидрофобные и гндрофильные радикалы оказываются сгруппированными в разных частях макромолекулы.

Механизмы взаимодействия пеногасящих веществ и пенообразующих культуральных жидкостей, приводящие к разрушению пены или предотвращению ее образования, до настоящего времени полностью не выяснены. Наиболее важные итоги работ в этом направлении сводятся к следующему:

1. Пеногасящие вещества в большинстве случаев преимущественно действуют или как разрушители пены, или предупреждают ее образование. Силоксановые пеногасители, например, плохо гасят уже образовавшуюся пену, но хорошо предупреждают вспенивание.

2. Потери прочности эластичных пленок, образованных вспенивателями, и разрушение пены происходят большей частью вследствие проникновения пеногасителя в поверхностную пленку и растекания его по поверхности.     Образующиеся в результате этого смешанные адсорбционные пленки обладают пониженной прочностью.

Способ пеногашения, основанный на внесении в среду поверхностно-активных веществ, имеет ряд недостатков во многих случаях он недостаточно эффективен; жиры, масла и силоксановые жидкости обычно дороги и их использование удорожает продукцию; применение жидких пеногасителей требует устройства специальных систем стерилизации, подачи и дозирования, а также больших трудовых затрат на их обслуживание; повышенное седержаиие в среде жиров и других поверхностно-активных веществ часто отрицательно сказывается на развитии культуры и ухудшает условия снабжения ее кислородом.

Другие физико-химические методы борьбы с пенообразованием в процессе культивирования (применение малопенящихся сред, удаление вспенивателей) пока не получили широкого распространения по следующим причинам. Наиболее активные вспениватели белковые вещества одновременно являются важнейшей составной частью питательного субстрата. Кроме того, пенообразующая способность культуральной жидкости обычно отличается от пенообразующих свойств исходной питательной среды, что связано ‹: жизнедеятельностью микроорганизмов, увеличением их численности и выделением продуктов метаболизма.

Одним из немногих примеров эффективного удаления вспенивателей служит использование бентонита в дрожжевой промышленности. Таким образом, из физико-химических методов пеногашения наиболее распространенными и перспективными являются методы‚ основанные на использовании синтетических пеногасителей.

Физические методы непогашения. Из этих способов наиболее часто в микробиологической промышленности применяются различные механические устройства, которые разрушают пену при механическом воздействии на нее. Эти устройства монтируют на валу мешалки культиватора или устанавливают отдельно на специальном валу.     Конструкции механических пеногасителей этого типа весьма разнообразны: вращающиеся роторы, турбины, крыльчатки или пакеты конических тарелок.

Последние считаются в настоящее время наиболее перспективными. пеногасители с коническими тарелками за рубежом широко применяются как в лабораторных, так и в промышленных культиваторах. На рис. 4.4 приведена схема механического пеногасителя «Фундафом» сепарационного типа швейцарской фирмы «Хемап». Производительность его по воздуху от 0,01 до 100 МЗ/МИН (диаметр отходящего воздуха от 15 до 350 мм).

Пеногаситель «Фундафом» монтируется на фланце штуцера 2 культиватора в месте выхода аэрирующего воздуха. Вал и укрепленные на нем диски вращаются с помощью клиноременной передачи . Ввод вала загерметизирован двойным торцовым уплотнением 4, в которое ведется смазочно-охлаждающая жидкость.

Довольно широко используются пеногасители циклонного типа. Однако при сильном пенообразовании и большой интенсивности подачи аэрирующего воздуха пеногасители циклонного типа недостаточно эффективны. Поэтому иногда их применяют в сочетании с вращающимися механическими устройствами. Менее распространены механические пеногасители вибрационного типа, гасящие поднимающуюся пену. Механические пеногасители имеют следующие общие недостатки:

- в некоторых случаях они недостаточно эффективны;

-при использовании вращающихся валов требуют значительного расхода мощности;

Их установка на культиваторах увеличивает вероятность разгерметизации и затрудняет достижение асептических условий. Известно применение принципа разрушения пены ударной силой струи жидкости, подаваемой на зеркало жидкости в аппарат или в трубопровод, по которому отводится пена.     Однако струйные пеногасящие устройства конструктивно сложны, требуют установки насосов или значительного расхода воздуха, а также не всегда надежны.

Из практики бродильной промышленности и производства антибиотиков известно применение пеногасящих устройств, основанных на принципе изменения скорости или направления воздушного потока при обтекании им специальных преград. Иногда это изменение потока достигается организацией так называемой «пульсирующей аэрации». В установке такого типа, предложенной Гаденом, подача воздуха периодически сменяется его отсосом через один и тот же фильтр. Термический способ гашения пены струей пара не нашел широкого распространения в технологии тонкого микробиологического синтеза. Введение струи острого водяного пара в культиватор во время процесса нежелательно. При передаче тепла через какой-либо экран на нем быстро образуется корка, а контакт культуральной жидкости с нагревательными элементами может привести к частичной гибели микроорганизмов.

Использование звуковых и ультразвуковых колебаний в целях пеногашения большей частью встречается в тех случаях, когда объемы пены невелика. Частота звуковых и ультразвуковых колебаний обычно находится в пределах 10-100 кГц.

За рубежом выпускают стандартные звуковые пеногасители. В качестве рабочего тела в них используется сжатый воздух и иногда пар. Специальный рефлектор концентрирует звуковые волны и в виде плотного пучка направляет их на поверхность пенного слоя. Основной недостаток этого Метода заключается в наличии звуковых помех.

Электрические методы пеногашения основаны на том, что электрический разряд разрушает пену. В устройствах этого типа используются коронный или искровой разряды. Широкого распространения эти методы пока не получили.

Таким образом, из физических методов непогашения наибольшее распространение получил метод, основанный на использовании механических пеногасителей с коническими вращающимися тарелками.

При ознакомлении с различными методами пеногашения видно, что каждый из них имеет определенные недостатки. Главное, что ни один из      Методов до настоящего времени нельзя признать удовлетворительным с точки зрения надежности работы. Пены высокодисперсные, со структурированными плотными оболочками (а именно такие пены обычно встречаются в технологии микробиологических производств) могут быть разрушены лишь при использовании комбинации нескольких методов и технологических приемов.

С целью снижения расхода пеногасителя на заводах широко применяются различные автоматические устройства для дозирования пеногасящих веществ при вводе их в культиватор. Простейшие варианты таких устройств основаны на. датчиках поплавкового типа. Однако такие конструкции неудобны из-за трудностей герметизации ввода стока поплавка. Поэтому чаще применяют электрические датчики в виде стержней или дисков.

Каждый стержень или диск соответствует одному из уровней пены в аппарате: повышенному, опасному и аварийному.

Схема системы автоматического непогашения с электрическими датчиками представлена на рис. 4.5. При достижении пеной одного из уровней в электрической цепи датчика З-П возникает ток, вызывающий срабатывание соответствующих реле и клапанов, и в культиватор-2 из емкости 1 вводится пеногаситель с заданным расходом. Ввод датчика в культиватор тщательно изолируют, так как одним из электродов служит корпус аппарата. При расчете датчиков учитывают строение слоя пены по высоте и соответствующее изменение его электропроводности, которая обычно уменьшается по мере приближения к верхнему уровню. Когда пена достигает опасного уровня, включается мешалка (датчик 3-0), а при достижении аварийного уровня (датчик З-А) -и аэрация. Иногда последовательность этих операций меняют и сначала производят выключение мешалки, а уже потом вводят пеногаситель. Предполагается, что действие пеногасителя в отсутствие перемешивания более эффективно. Иногда в систему автоматического пеногашения включается и механический пеногаситель. Сочетание механического пеногашения с использованием химических средств повышает надежность системы и позволяет избежать выключений мешалки и прекращения аэрации. Снижение пенообразования в процессе культивирования может быть достигнуто также изменением технологических режимов и конструктивных параметров оборудования. Так, уменьшить пенообразование при аэрации можно с помощью дробной аэрации, т. е. подачей аэрирующего воздуха в строгом соответствии с потребностями культуры. Уменьшения объемов подаваемого воздуха можно добиться, обогащая его кислородом. Пенообразующая способность культуральной жидкости зависит от режимов тепловой обработки исходной питательной среды. Так, было показано, что в некоторых случаях избыточная тепловая стерилизация питательных сред повышает устойчивость пены, а выдержка после стерилизации, наоборот, способствует снижению ее устойчивости.

Конструктивно уменьшить ценообразование можно путем увеличения отношения диаметра аппарата к его высоте, более тщательной обработки внутренней поверхности культиватора, снижения частоты вращения мешалки, подбора соотношений между числом и площадью отверстий  барботера.

## Контрольные вопросы:

Тема 6. Аппаратурное оформление специальных методов анализа, применяемых при разделении, очистке, идентификации

1.Аппаратурное оформление специальных методов анализа, применяемых при разделении, очистке, идентификации аминокислот, ферментов, и др. продуктов биотехнологии.

2.Методы определения концентрации растворенного кислорода.

3.Методы определения объемного коэффициента массопередачи

1.Аппаратурное оформление специальных методов анализа, применяемых при разделении, очистке, идентификации аминокислот, ферментов, и др. продуктов биотехнологии.

Биотехнология как наука является важнейшим разделом современной биологии, которая, как и физика, стала в конце XX в. одним из ведущих приоритетов в мировой науке и экономике. Всплеск исследований по биотехнологии в мировой науке произошел в 80-х годах, когда новые методологические и методические подходы обеспечили переход к эффективному их использованию в науке и практике и возникла реальная возможность извлечь из этого максимальный экономический эффект. По прогнозам, уже в начале 21 века биотехнологические товары будут составлять четверть всей мировой продукции.

В нашей стране значительное расширение научно-исследовательских  работ и внедрение их результатов в производство также было достигнуто в  80-е годы. В этот период в стране была разработана и активно осуществлялась первая общенациональная программа по биотехнологии, были созданы межведомственные биотехнологические центры, подготовлены квалифицированные кадры специалистов-биотехнологов,  организованы биотехнологические лаборатории и кафедры в научно- исследовательских учреждениях и вузах.

Однако в дальнейшем внимание к проблемам биотехнологии в стране ослабло, а их финансирование сокращено. В результате развитие биотехнологических исследований и их практическое использование в Казахстане замедлилось, что привело к отставанию от мирового уровня,  особенно в области генетической инженерии.

Что касается более современных биотехнологических процессов, то они основаны на методах рекомбинантных ДНК, а также на использовании  иммобилизованных ферментов, клеток или клеточных органелл.

Современная биотехнология — это наука о генно-инженерных и клеточных методах и технологиях создания и использования генетически трансформированных биологических объектов для интенсификации  производства или получения новых видов продуктов различного назначения.

Среди основных направлений современной биотехнологии особое место занимает раздел, связанный с практическим применением разнообразных продуктов биотехнологических процессов в отраслях народного хозяйства, медицине и ветеринарии, косметической и пищевой промышленности, защите окружающей среды и др.

Аппаратурное оформление процессов выделения и очистки некоторых продуктов микробного синтеза

Культуральная жидкость, образующаяся в процессе ферментации, представляет собой сложную многофазную систему: в водной фазе содержатся клетки продуцента, продукты их жизнедеятельности, непотребленные компоненты питательной среды, мельчайшие капельки жира, пузырьки воздуха, как правило, мел. В свою очередь водная фаза культуральной жидкости (нативный раствор) включает большое (число органических и неорганических веществ, коллоидных фракций белков, сухой остаток культуральной жидкости — до 17% и более; содержание биомассы в культуральной жидкости достигает 8—10%. Концентрация целевого продукта чаще всего не превышает 1,5%, что составляет менее 10% сухого остатка.

В зависимости от целевого назначения конечного продукта (для здравоохранения, технических целей, сельского хозяйства и т. д.) реализуют различной степени сложности схемы производства, при этом учитывают и место накопления целевого продукта — внутриклеточно или внеклеточно.

Если способы выделения целевых продуктов можно разделить на несколько типовых групп (рис. 106), то очистка каждого из них практически индивидуальна, поскольку зависит от физико-химических свойств конкретного вещества.

Примером наиболее простой схемы может служить производство биовита (кормового антибиотика), базирующегося на использовании продуцента антибиотика хлортетрациклина. Кальциевый комплекс хлортетрациклина осажадают из культуральной жидкости при рН выше 7,0. Формирующийся при этом осадок увлекает с собой и клетки продуцента. Так в осадке вместе с биомассой оказываются внеклеточный антибиотик и внутриклеточный витамин B12. Осадок фильтруют, высушивают, размельчают, добавляют отруби в качестве наполнителя и фасуют. Этот комплекс используют в качестве добавки к корму для скота.

2.Методы определения концентрации растворенного кислорода.

2 Основные процессы выделения продуктов микробного синтеза

Если целевым продуктом является биомасса клеток, например, кормовые или пекарские дрожжи, необходимо их концентрирование (сгущение). При этом широко применяют флотацию, с помощью которой увеличивают концентрацию дрожжей в 4—6 раз. Основной движущей силой флотации являются всплывающие пузырьки газа, которые захватывают клетки и выносят их на поверхность. В результате над слоем отработанной культуральной жидкости образуется пенный слой, в котором сконцентрированы дрожжи. Процесс проводят в специально предназначенных для этой цели емкостных аппаратах — флотаторах, в которые нагнетают воздух и, в зависимости от их конструкции, диспергируют его через барботер или эжектор, пену гасят в специальной части аппарата с помощью пеногасителя и выводят сконцентрированную суспензию дрожжей.

Для последующего концентрирования дрожжей широко применяют сепарирование, например, с помощью сепаратора — сгустителя, непрерывного действия тарельчатого типа СОС-501К-3. Для сгущения суспензии дрожжей от 20—30 г/л до 550—600 г/л необходимо последовательное сепарирование в 2—3 ступени.

Методы извлечения целевых продуктов из клеток зависят от свойств изолируемых веществ. Полиеновые антибиотики, например; экстрагируют органическими растворителями из нативных клеток, тогда как эндоферменты получают из разрушенных (дезинтегрированных) клеток. На рис. 5 представлена схема процесса выделения L-аспарагиназы. Клетки отделяют на дисковой центрифуге (позиция 4), позволяющей концентрировать от 6 г/л до 120 г/л по массе сухих веществ. Разрушение клеток проводят в. гомогенизаторе (позиция 5) при двукратном пропускании высвобождается до 97% фермента. От остатков клеток освобождаются после добавления этанола (позиция 9) до 30% концентрации с последующей фильтрацией на ротационном фильтре (позиции 10).  Затем фермент осаждают метанолом при его концентрации в маточнике 50% (позиция 11), фильтруют (позиция12), растворяют вводе и переосаждают (позиция 13) при концентрации метанола 60%. Осадок центрифугируют (позиция 12), снова растворяют в воде (позиция 14) и концентрируют ультрафильтрацией (позиция 16), затем выделяют с помощью-сефадекса ДЕАЕ-А50 (позиция 19), осаждают этанолом (0,6 объема) при рН 5,0 (позиция 27) и собирают в корзинчатой центрифуге (позиция 28). Осадок еще раз растворяют.в воде (позиция 29), стерилизуют фильтрацией через мембрану (позиция 30), разливают (позиция 32) и подвергают сублимационной сушке (позиция 34).

Рисунок 5. Схема процесса выделения L-аспарагиназы:

1,5,17 — промежуточные емкости, 2, 6,15, 18, 26—-насосы, 3 — теплообменник, 4 — дисковая центрифуга, 7 — аппарат для получения суспензии микробных клеток, 8 — гомогенизатор, 9 — аппарат для спиртового осаждения остатков клеток и белка, 10— ротационный фильтр, 11 — аппарат для осаждения фермента метанолом, 12 — центрифуга, 13 — аппарат для переосаждения фермента, 14 — аппарат для растворения фермента, 16 — аппарат для ультрафильтрации, 19 — колонка с сефадексом, 20, 21 — емкости для буферных растворов, 22, 23 — насосы, для подачи буферных растворов, 24, 25 — емкости для сбора фракций, 31 — аппарат для осаждения фермента, 28 — центрифуга, 29 — аппарат для переосаждения, 30 — стерилизующая мембрана, 31 — осадитель, 32 - кювета, 33 - фасовочное устройство, 34 — сублимационная сушилка.

Выделение большей части продуктов микробного синтеза из культуральной жидкости начинают при их содержании около 1,5%. Чтобы иметь возможность выделить вещество, используя осаждение, кристаллизацию или высушивание, необходимо оперировать с растворами, содержащими 15—20% целевого продукта. Вот почему приходится применять разномасштабное оборудование по ходу процесса: вначале необходимы емкости в несколько десятков м3, высокопроизводительное оборудование непрерывного или полунепрерывного действия, а завершают процесс небольшими аппаратами вместимостью порядка нескольких сотен и даже десятков литров с периодической загрузкой и выгрузкой, или лабораторное оборудование.

Технологические показатели фильтрации культуральных жидкостей определяются свойствами их как дисперсных систем. Клетки микробов-продуцентов, например, грибов чаще всего образуют микроколонии различной плотности размером 16—600мкм. Фильтрационные свойства жидкости обусловлены размерами отдельных гиф, типом микроколоний, характером роста мицелия. Эти факторы зависят от вида и штамма биообъекта, условий его культивирования.

Пенициллы и аспергиллы образуют легко фильтруемую биомассу, поэтому для получения нативного раствора в этом случае применяют барабанные вакуум-фильтры— аппарат непрерывного действия с фильтрующим основанием, расположенным на наружной цилиндрической поверхности горизонтального вращающегося барабана, частично погруженного в суспензию.

Культуральные жидкости после ферментации проактиномицетов представляют собой густые суспензии с относительной вязкостью 50—1000и с высоким содержанием твердой фазы. Они практически не расслаиваются при стоянии. Характерной особенностью и других бактериальных суспензий является изменчивость их фильтрационных свойств как во времени, так и от одной операции до другой.

Необходимо также отметить, что образуемые осадки заметно сжимаемы (показатель сжимаемости 0,9), значит процесс фильтрации не может быть интенсифицирован повышением разности давления из-за соответственно возрастающего удельного сопротивления осадка. Такие суспензии без предварительной обработки культуральной жидкости отфильтровать практически невозможно. Предварительную обработку культуральной жидкости проводят с целью максимального перевода конечного продукта в ту фазу, которой предполагают его выделить, а также для коагуляции коллоидных примесей и, следовательно, улучшения процесса фильтрации, для удаления или связывания в растворимые комплексы тех побочных веществ, которые затрудняют последующий процесс химической очистки. К тому же при коагуляции изменяется структура твердой фазы культуральной жидкости.

Применяют несколько видов коагуляции: неорганическими солевыми электролитами, органическими и неорганическими кис лотами, термической обработкой, добавлением веществ, образующих наполнители. Процесс образования хлопьевидного осадка наполнителя протекает с большой скоростью, осадок захватывает гифы мицелия и молекулы белка.

Процесс коагуляции улучшается при использовании комбинированных методов таких, как кислотная и тепловая, электролитная и тепловая коагуляции.

Эффективным методом коагуляции дисперсных систем является обработка их высокомолекулярными полиэлектролитами — флоккулянтами. При этом в отличие от обычной коагуляции, образуются флоккулы или осадки рыхлой структуры, что значительно улучшает процесс фильтрации.

Для получения нативного раствора из труднофильтруемыхкультуральных жидкостей после коагуляции применяют вакуумбарабанный фильтр с намывным слоем — аппарат полунепрерывного действия. Перед работой на фильтрующую поверхность барабана намывают дренажный слой наполнителя. В качестве наполнителя используют суспензию порошков целлюлозы, перлита (это горная порода, кислое вулканическое стекло, в составе которого находится вода более 1%),  древесной муки. Особенность работы такого фильтра (в отличие от вакуум-барабанного) состоит в том, что нож, предназначенный для съема осадка с барабана, имеет специальную микрометрическую подачу. С каждым оборотом барабана нож подается к центру, срезая нафильтрованный осадок вместе с тонким слоем дренажа, обновляя таким образом фильтрующую поверхность; поэтому скорость фильтрации не снижается. На рис. 5.3 представлена схема аппаратурного оформления процесса фильтрации культуральной жидкости на вакуум-барабанном фильтре с намывным слоем.

Рисунок 5.3 - Схема аппаратурного оформления процесса фильтрации на вакуум-барабанном фильтре с намывным слоем: Г — аппарат для суспензии вспомогательного материала, 2, 4,7 — насосы, 3 — коагулятор, 5 —вакуум-барабанный фильтр с намывным слоем, 6 — ресивер.

Названный выше перлит представляет собой стекловидную горную породу вулканического происхождения, в состав его входят окислы кремния, калия и кальция. Для получения вспомогательного вещества природный перлит нагревают до начала плавления (1000°С). Образуются небольшие бусинки неправильной формы, состоящие из очень большого числа полых ячеек. Для получения вспомогательного фильтрующего материала бусинки измельчаются. Получают порошок с пористостью 85—90% и объемной массой 500—1000кг/м3.

Экстракционный метод выделения целевого вещества из нативного раствора основан на различной растворимости разных химических форм этого вещества в воде и органическом растворителе, не смешивающимся с водой. Основной закон экстракции - закон распределения Нернста: в смеси двух жидкостей, нерастворимых или ограниченно растворимых одна в другой, образуются два слоя (или чистые компоненты, или растворы жидкостей). Если в такую систему добавить третье вещество, растворимое в обеих жидкостях, то после достижения равновесия этот третий компонент распределится между обоими слоями, образуя растворы различной концентрации и отношение концентраций в обоих слоях будет постоянным при данной температуре.

Коэффициент распределения — величина, определяемая опытным путем, показывает во сколько раз равновесная концентрация вещества в экстракте больше, чем в обработанном растворе.

Экстракция извлечение продукта и твердого (твердожидкофазная) или жидкого(жидко-жидкофазная)образца. К твердо-жидкофазной экстракции относится обливание образца водой с целью извлечения из него растворимых веществ, например солей металлов из руд, подвергнутых бактериальной обработке, или растворимых продуктов из массы субстрата (соломы и т.д.) при твердофазном культивировании. Применяют органические растворители, например, при экстракции клеточной массы ацетоном, переводщим в раствор ряд липидных и белковых компонентов.

Жидко-жидкофазная экстракция - добавление органических растворителей для извлечения из культуральной жидкости антибиотиков, витаминов, каратиноидов, липидов, некоторых гидрофобных белков. Витамин В12 экстрагируют фенолом и его производными (крезол, другие алкилфенолы, галогениды). Используют бензиловый спирт, особенно в щелочных условиях. Фосфолипиды извлекают путем экстракции хлороформом.

Полностью избежать нагревания, губительного для многих ценных веществ, позволяют методы холодовой экстракции (криоэкстракции). Она как бы нивелирует различие между твердым субстратом и культуральной жидкостью, поскольку и то и другое находится в замороженном состоянии. Криоэкстракция осуществляется растворителями, кипящими при низких температурах и находщимися при комнатной температуре в газообразном состоянии. Криоэкстракция может использоваться в комбинации с криоконсервацией клеток. Урожай клеток длительное время хранится без потери свойств в условиях глубокого замораживания.

3.Методы определения объемного коэффициента массопередачи

3 Адсорбция, перегонка и ректификация

Адсорбция - частный случай экстракции, при котором экстрагирующим веществом из жидкой или газовой фазы является твердое тело. Хорошими адсорбентами являются древесный уголь, глины с развитой пористой поверхностью. Путем адсорбции из культуральной жидкости выделяют антибиотики и витамины.

К современным методам разделения веществ, основанным на принципах экстракции и адсорбции, относятся хроматография, электрофорез, изотахофорез, электрофокусировка.

Разделение жидких однородных смесей (растворов), состоящих из двух или большего числа летучих компонентов, производится перегонкой или ректификацией.

Разделение путем перегонки основано на различной температуре кипения отдельных веществ, входящих в состав смеси. Так, если смесь состоит из двух компонентов, то при испарении компонент с более низкой температурой кипения (низко- кипящий компонент) переходит в пары, а компонент с более высокой температурой кипения (высококипящий компонент) остается в жидком состоянии. Полученные пары конденсируются, образуя дистиллят или ректификат, а неиспаренная жидкость называется остатком.

В результате перегонки низкокипящий компонент переходит в дистиллят, а высококипящий – в остаток. Такой процесс называется простой перегонкой. При этом не достигается полного разделения смеси. Оба компонента являются летучими, оба переходят в пары, но в разной степени. Поэтому образующиеся при перегонке пары не представляют собой чистого низкокипящего компонента.

Из-за большой летучести низкокипящий компонент испаряется в большей степени, чем высококипящий компонент. Значит, в дистилляте содержание низкокипящего компонента выше, чем в исходной смеси, а в остатке наоборот: содержание низкокипящего компонента ниже, чем в исходной смеси. В этом и является отличие перегонки от выпаривания (при выпаривании растворенное вещество нелетучее, а в пары переходит только летучий компонент).

Простую перегонку применяют для грубого разделения смесей или для предварительной очистки продуктов от нежелательных примесей.

Для достижения наиболее полного разделения компонентов применяют достаточно сложный вид перегонки –ректификацию.

Ректификация заключается в многократном испарении исходной смеси и конденсации образующихся паров, в противо- точном воздействии паров, образующихся при перегонке, с жидкостью, получаемой при конденсации паров.

Способ разделения смеси на компоненты путем ректификации является основным в спиртовом и ликеро-водочном производствах, в производстве эфирных масел, при переработке нефтепродуктов и др.

## Контрольные вопросы:

Тема 7. Прогрессивные методы управления биопроцессами.

1. Методы управления биопроцессами.

2.Основные приборы и методы для выделения  и очистки готовых продуктов

- Методы управления биопроцессами.

В завершение нашего краткого обзора методов управления процессами биохимической технологии и соответствующей контрольно-измерительной аппаратуры рассмотрим некоторые пути обеспечения максимального выхода продукта в реакторах периодического действия и регулирования и стабилизации режимов в реакторах непрерывного действия. Кроме того, вкратце рассмотрим некоторые интересные проблемы, возникающие при расчете и проектировании биопроцессов, которые состоят из нескольких последовательных операций. Во всех указанных случаях регулирование процесса и расчеты, связанные с разработкой соответствующей схемы управления процессом, существенно упрощаются при использовании ЭВМ.

## Программированное управление процессами в биореакторах периодического действия

Обеспечить максимальный выход продукта в периодическом процессе с участием определенного штамма микроорганизмов можно только в том случае, если заранее известны те среда и условия, в которых этот организм проявляет наибольшую активность или, говоря иными словами, в которых генетический потенциал организмов используется в максимальной степени. В зависимости от имеющихся контрольно-измерительной аппаратуры и систем управления, проблему оптимизации условий биопроцесса можно решить различными путями. В простейшем варианте, например в случае колбы, установленной на качалке, в ходе процесса обычно не измеряют и не регулируют ни одного параметра, кроме температуры, а управление процессом сводится к нахождению оптимального начального состава среды и наилучшего температурного режима. Если непосредственно регулируются только параметры окружения, то оптимизации процесса в биореакторе может способствовать контроль рН, интенсивности перемешивания или других параметров окружения. В таких случаях регулируемый параметр обычно поддерживают на постоянном уровне в ходе всего периодического процесса, если только необходимое для данной системы значение параметра вообще достижимо. (Если, например, потребность культуры в кислороде не обеспечивается даже при максимальной скорости переноса кислорода в биореакторе, то регулировать концентрацию растворенного кислорода, очевидно, не имеет смысла.)

Как известно, однако, во многих случаях постоянство условий и состава среды не обеспечивает оптимального течения микробиологического процесса. Так, быстрый рост клеток не способствует образованию вторичных метаболитов, но в то же время на начальной стадии периодического процесса низкая скорость клеточного роста нежелательна, если плотность исходной культуры невелика. Поэтому сначала условия процесса должны обеспечивать максимальную скорость клеточного роста, а затем, когда будет достигнута достаточно высокая концентрация биомассы, их необходимо изменить так, чтобы они стимулировали образование максимального количества продукта метаболизма. На этой стадии важно учитывать не только скорость синтеза продукта метаболизма, но и скорость его инактивации или разложения.

Аналогично при производстве белков с помощью культур генетически видоизмененных клеток в начале периодического процесса обычно выгоднее затормозить биосинтез белка, поскольку последний часто ингибирует клеточный рост и может осложнить решение проблемы генетической нестабильности. По достижении необходимой плотности культуры генетический аппарат клеток можно переключить на образование белка путем введения индуктора (или посредством подавления ингибитора экспрессии соответствующего гена). Таким образом, режимы периодических процессов биосинтеза вторичных метаболитов и синтеза белков с помощью рекомбинантных ДНК могут быть сходными, несмотря на принципиальные различия в биохимии и механизмах регуляции этих процессов.

В любой данный момент активность периодической культуры зависит как от состава среды и условий окружения клеток, так и от предыстории культуры и среды. Для того чтобы культура к определенному моменту достигала наибольшей продуктивности, могут потребоваться определенные профили изменения рН, концентрации растворенного кислорода и других переменных во времени. Часто необходимые зависимости переменных от времени находят эмпирическим путем. В то же время достаточно глубоко структурированная математическая модель процесса в принципе позволяет обеспечить максимальную производительность путем моделирования и оптимизации с помощью ЭВМ. В последующих разделах мы рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих преимущества программированного регулирования периодических процессов, а также методы составления оптимальных программ для таких процессов.

Образование фермента β-галактозидазы в периодической культуре Aspergillus niger подчиняется тем же закономерностям, что и биосинтез вторичных метаболитов. Лунделл [41] предложил способ управления этим процессом с помощью ЭВМ, который базируется на следующих принципах:

Фаза клеточного роста

1.Для повышения концентрации клеточной массы и увеличения продолжительности фазы роста необходимо добавлять в систему питательное вещество — источник углерода.

2. Источник углерода необходимо добавлять периодически по мере его истощения, что определяют по снижению скорости выделения CO2 и дыхательного коэффициента до 20% от соответствующих максимальных величин.

3. Температуру и рН необходимо установить на уровне, обеспечивающем максимальную скорость клеточного роста.

4. Во избежание излишнего расхода энергии скорость вращения мешалки и скорость поступления воздуха должны быть минимальными, что определяется скоростью переноса кислорода в системе, скоростью выделения CO2 и дыхательным коэффициентом.

2.Основные приборы и методы для выделения  и очистки готовых продуктов. ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТОВ МИКРООРГАНИЗМОВ

Ферменты широко используются в различных областях практической деятельности человека как биологические катализаторы. Источниками ферментов могут быть животные, растения и микроорганизмы. К настоящему времени установлено наличие более двух тысяч ферментов, а несколько сотен из них получены как индивидуальные вещества.

Микроорганизмы в качестве продуцентов ферментов представляют особый интерес, поскольку их метаболизм, а, следовательно, и работа ферментных систем осуществляются с очень большой интенсивностью.

Если характеризовать суммарную интенсивность ферментных реакций по поглощению молекулярного кислорода в виде коэффициента Qo2 (см3 O2, потребленное одним мг сухой биомассы за один час), то для клеток печени он равен 2-5; почки – 10-20, дрожжевой клетки – 50-110; у бактерий рода Acetobacter - 1800, а у Azotobacter – 2000.

Помимо высокой интенсивности метаболизма, следует помнить об очень большой скорости прироста биомассы микроорганизмов. Это позволяет в течение коротких промежутков времени (иногда за 24-72 ч) получать такие количества сырья для выделения ферментов, которые не могут сравниться с тем, что дают растения и животные.

Важное свойство многих микроорганизмов - способность расти, используя различные дешевые субстраты, в том числе не имеющие пищевого значения (целлюлоза, углеводороды нефти, метан, метанол и др.). Некоторые субстраты, используемые микроорганизмами, токсичны для человека и животных.

Содержание отдельных ферментов в клетках микроорганизмов может быть весьма высоким. Так, количество рибулезобисфосфаткарбоксилазы у фототрофных бактерий иногда достигает 40-60% от всех растворимых белков.

Многие микроорганизмы образуют ферменты, которые в большом количестве выделяются в культуральную среду. Эти ферменты в основном принадлежат к гидролазам, расщепляющим белки, крахмал, целлюлозу, жиры и другие нерастворимые в воде вещества.

Выделение ферментных препаратов из клеток микроорганизмов и особенно из культуральной среды после их выращивания проще и экономичнее, чем из растительных и животных тканей.

Ряд ферментов обнаружены только у микроорганизмов. К таким ферментам относятся: танназа, расщепляющая дигаллат до галловой кислоты, рацемазы многих аминокислот, кератиназы, гидролизующие серусодержащие белки - кератины, входящие в состав волоса, перьев, рогов и копыт. Некоторые микроорганизмы обладают специфическими декарбоксилазами аминокислот, образуют пенициллиназу, расщепляющую пенициллин до пенициллиновой кислоты и воды.

Такой фермент, как нитрогеназа, участвующая в образовании аммиака из молекулярного азота, обнаружена лишь у бактерий, способных к фиксации N2.

Характерной особенностью некоторых бактерий является их способность окислять неорганические субстраты: аммиак, нитриты, сульфид и другие соединения серы, а также двухвалентное железо, что связано с наличием у них особых ферментов. Ряд бактерий и водорослей синтезируют гидрогеназы, катализирующие окисление и образование молекулярного водорода.

Значительное число бактерий способны синтезировать ферменты, позволяющие им использовать метан, метанол, метилированные амины, окись углерода и другие одноуглеродные соединения в качестве субстратов для роста.

Очистка окружающей среды от ряда загрязняющих ее веществ возможна благодаря способности ферментов, образуемых микроорганизмами, разрушать компоненты пластмасс, пестициды и другие ядовитые соединения.

Способность микроорганизмов развиваться в экстремальных условиях, т. е. при низких и высоких температурах, в отсутствие молекулярного кислорода в кислых или щелочных средах, при высоких концентрациях солей, определяется часто характером их ферментов.

Психрофильные дрожжи Candida gelida имеют оптимум роста 15°С, при нагревании до 35°С они погибают: у них необратимо инактивируется только пируваткарбоксилаза. У облигатно психрофильного штамма Micrococcus cryophilus кратковременное нагревание до 25°С изменяет вторичную и третичную структуру глутамин - и пролин-тРНК-синтетаз. В результате клетки теряют способность соединять т-РНК с соответствующей аминокислотой. Некоторые псевдомонады обнаруживают активный рост при +3, +4°С, а их ферменты активны при -5, -10°С. Исключительное положение среди живых существ занимают термофильные бактерии, имеющие оптимум роста при 60-80°С и выше. Возможность развития этих бактерий при высоких температурах обусловливается термостабильностью белков. Например, экстремальный термофил Thertnus aquaticus обладает энолазой с оптимумом действия при 90°С.

## Контрольные вопросы:

Тема 8. Методы концентрирования и разделения биомассы.

1.Фильтрование и фильтрующие материалы.

2.Основные химические показатели, характеризующие процесс культивирования.

1.Фильтрование и фильтрующие материалы.

В культуральной жидкости после окончания процесса ферментации содержатся микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, остатки питательной среды, пеногаситель, растворимые и нерастворимые вещества. Целевым продуктом биосинтеза могут быть непосредственно сами микроорганизмы, либо их метаболиты, растворенные в культуральной жидкости или находящиеся внутри клеток микроорганизмов. Почти во всех случаях для получения целевого продукта необходимо отделить взвешенную фазу - массу микроорганизмов от культуральной жидкости. Культуральные жидкости обычно являются сложными смесями и содержат большое число компонентов, многие из которых обладают близкими физико-химическими свойствами.

Наряду с растворенными минеральными солями, углеводами, белками и другими органическими веществами культуральные жидкости содержат в значительном количестве полидисперсные коллоидные частицы и взвеси. Следовательно, они являются не только многокомпонентными растворами, но и суспензиями. Дисперсная фаза этих суспензий состоит из мицелия или клеток микроорганизмов, а также из твердых частиц, содержащихся во многих питательных средах - муки, хлопьев из кукурузного экстракта и т.п. Содержание микроорганизмов в культуральной жидкости, как правило, очень низкое. В 1 л содержится обычно 5-10 г сухой биомассы. Отделение такого количества взвешенной фазы-трудная технологическая задача, которую приходится решать путем концентрирования биомассы различными способами (флотирование, сепарирование, упаривание).

В производственных условиях приходится затрачивать значительное количество энергии на обработку больших объемов труднофильт-руемых суспензий. Способы отделения клеточной биомассы микроорганизмов от культуральной жидкости можно разделить на:

- механические (отстаивание, фильтрование, центрифугирование)

- теплотехнические (сушка).

В зависимости от конечной цели выбирают различные сочетания этих способов. При выборе схемы концентрирования и извлечения биомассы проводят предварительную экономическую оценку выбранного способа с учетом товарной формы биопрепаратов, концентрации микроорганизмов в культуральной жидкости и др.

Большинство целевых продуктов микробиологического синтеза нестабильны и подвержены влиянию различных факторов. Белки, например, исключительно чувствительны к нагреванию, изменению рН среды, к многим физическим и химическим воздействиям.Очень часто выделить целевой продукт с помощью одного метода практически невозможно. Поэтому применяют комбинацию нескольких методов.

2.Основные химические показатели, характеризующие процесс культивирования. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

При выборе метода выделения и концентрирования того или иного продукта микробиологического синтеза необходимо учитывать следующие факторы:

1. Физико-химические свойства культуральной жидкости.

2. Свойства выделяемого продукта (термолабильность, стойкость к различным химическим агентам и др.).

3. Требования к конечной форме продукта (степень чистоты и степень концентрирования).

4. Технологические и технико-экономические показатели (выход продукта, производительность оборудования, необходимость дальнейшей обработки и др.).

Все методы выделения продуктов микробиологического синтеза из культуральной жидкости делят на две группы:

1. Экстракция, ионный обмен, адсорбция, кристаллизация - если целевой продукт в растворе.

2. Осаждение, фильтрование, центрифугирование, сепарирование -если целевой продукт в виде твердой фазы.

Часто невозможно выделить целевой продукт с помощью одного метода, тогда применяют комбинацию нескольких методов и в процессе выделения переводят продукт из растворимой формы в нерастворимую (или наоборот). Как правило, при выделении растворенных веществ культуральную жидкость приходится подвергать предварительной обработке и очистке с помощью осаждения, фильтрования, центрифугирования, сепарирования и мембранных методов (электродиализ, ультра- и микрофильтрация).

1.1. ОСАЖДЕНИЕ

Осаждение (седиментация) - это процесс расслоения дисперсных систем под действием силы тяжести и отделение дисперсной фазы в виде осадка.

Простейший случай седиментации - отстаивание применяют в следующих случаях:

1. При диаметре частиц более 3 мкм, когда броуновское движение не оказывает существенного влияния на процесс отстаивания.

2. При выделении стабильных продуктов, когда фактор времени не имеет решающего значения.

3. При более низких, чем при других методах, затратах.

4. В особых случаях, когда необходимо разделить частицы на фракции по размеру или плотности на основании их различных скоростей осаждения.

5. Если необходимо предварительно разделить суспензию на две фракции - осадок и надосадочную жидкость, которые в дальнейшем можно обрабатывать на различном оборудовании.

Скорость осаждения биомассы из культуральной жидкости невелика и составляет порядка 10-6 – 10-7 м/с.

Для ускорения процесса осаждения применяют:

1. Коагулянты - вещества, переводящие взвешенные частицы в агрегатно-неустойчивое состояние.

2. Флокулянты - вещества, способствующие разрушению коллоидных структур и образованию крупных хлопьев.

В качестве коагулянтов применяют обычно желатин, рыбный клей, казеин, в качестве флокулятов - метилцеллюлозу, пектин, альгинат натрия и др.

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Центрифугирование - это разделение неоднородных систем под воздействием поля центробежных сил.

Для центрифугирования применяют центрифуги различных конструкций.

Центрифуги, имеющие высокий фактор разделения и оснащенные тарельчатым барабаном называют сепараторами. В микробиологической промышленности сепараторы являются одним из самых распространенных типов центрифуг. Сепараторы позволяют сконцентрировать осадок до влажности 60-90%.

В последние годы появились специальные герметичные сепараторы, позволяющие вести процесс сепарирования в автоматизированном режиме, оптимально подобранном для специфических условий конкретных культуральных жидкостей.

Области применения центрифугирования:

1. Выделение биомассы из культуральной жидкости (дрожжи, бактерии, грибы).

2. Отделение различных целевых продуктов микробиологического синтеза (антибиотики, ферменты, витамины и др.), переведенных предварительно в твердую фазу.

3. Разделение эмульсий, образующихся при экстракции.

Недостатки центрифугирования:

1. Сложность конструкции, высокая энергоемкость и стоимость.

2. Сложность эксплуатации (ненадежность, вибрация, шум, необходимость периодической разборки и мойки).

3. Воздействие на клетку центробежной силы, нагрев, трудность герметизации и обеспечения асептических условий ведения процесса.

Главные достоинства центрифугирования и сепарирования - высокая производительность и высокая степень концентрирования - позволяют успешно конкурировать с другими способами выделения и концентрирования как в промышленных, так и в лабораторных условиях.

1.3. ФИЛЬТРОВАНИЕ

Фильтрование - это разделение твердой и жидкой фаз суспензии при пропускании ее через пористую перегородку.

Конечная цель фильтрования - получение твердой или жидкой фазы (когда одна из них является отходом), а также одновременное получение твердой и жидкой фаз.

Фильтрование - гидродинамический процесс, скорость которого прямо пропорциональна разности давлений, создаваемой по обеим сторонам фильтровальной перегородки и обратно пропорциональна сопротивлению, испытываемому жидкостью при ее движении через поры перегородки и слой образовавшегося осадка.

На процесс фильтрования влияет ряд факторов, которые можно разделить на две группы:

1. Макрофакторы - разность давлений, толщина слоя осадка, вязкость жидкой фазы и др. Эти факторы заведомо известны и контролируются с помощью приборов.

2. Микрофакторы - размер и форма частиц осадка и пор фильтровальной перегородки, толщина двойного электрического слоя на поверхности частиц и др. Эти факторы менее изучены и их характеризуют лишь косвенными методами. Именно микрофакторы оказывают решающее влияние на процесс фильтрования и затрудняют его масштабирование.

При фильтровании культуральной жидкости образуются большей частью студенистые хлопьевидные или мелкозернистые осадки, обладающие большим сопротивлением. Средняя скорость фильтрации при этом составляет всего 50 л/м2 в час.

Для увеличения скорости фильтрования обычно используют два приема:

1. Предварительная обработка суспензий.

2. Применение вспомогательных фильтровальных материалов. Предварительная обработка культуральной жидкости позволяет более полно перевести целевой продукт в жидкую или твердую фазу, обеспечить лучшее разделение фаз и получить продукт, годный для дальнейшей очистки и выделения. В результате предварительной обработки происходит коагуляция взвешенных частиц.

Наиболее распространены следующие способы предварительной обработки:

1. Кислотная коагуляция (применяется для выделения антибиотиков, стойких к низким рН).

2. Обработка электролитами.

3. Тепловая коагуляция (возможна в тех случаях, когда продукт стоек к нагреванию до 70-80°С).

4. Образование наполнителей при добавлении химических агентов. В качестве вспомогательных фильтровальных материалов используются фильтровальные порошки, которые вносят в фильтруемую жидкость как наполнители или предварительно наносят на рабочую поверхность фильтра в виде грунтового слоя.

ЭКСТРАКЦИЯ

Экстракция — процесс разделения смеси твердых и жидких веществ с помощью избирательных (селективных) растворителей (экст-рагентов).

Физическая сущность экстракции состоит в переходе извлекаемого компонента их одной фазы (жидкой или твердой) в фазу жидкого экст-рагента при их взаимном соприкосновении. Экстрагируемые компоненты переходят из исходного раствора в растворитель вследствие разности концентраций, поэтому данный процесс относится к числу диффузионных.

Процесс экстракции проводится обычно в двухфазных системах:

«твердое тело-жидкость» или «жидкость-жидкость».

Область применения экстракции: выделение и очистка антибиотиков, витаминов и аминокислот.

Преимущества метода:

1. Низкие затраты.

2. Высокая скорость экстракционных процессов.

Недостаток метода: использование вредных, взрывоопасных органических растворителей.

ИОНООБМЕН

Ионообмен представляет собой сорбционный процесс.

Адсорбция - это процесс поглощения одного или нескольких компонентов целевого продукта из газовой смеси или раствора твердым веществом – адсорбентом.

Процессы адсорбции (как и другие процессы массопередачи) избирательны и обычно обратимы. Благодаря этому становится возможным выделение поглощенных веществ из адсорбента, т.е. проведение процесса десорбции,

Первые сорбционные методы выделения и очистки биологически активных веществ и антибиотиков были основаны на применении молекулярных сорбентов (активированные угли, окись алюминия и др.). Молекулярные сорбенты которые одинаково хорошо сорбируют выделяемое вещество и ряд примесей.

В настоящее время разработаны ионообменные сорбенты (иониты), которые характеризуются различной избирательностью и высокой специфичностью.

Иониты - это органические и неорганические вещества, практически нерастворимые в воде и обычных растворителях, которые содержат активные (ионогенные) группы с подвижными ионами, способные обменивать эти ионы на ионы электролитов при контакте с их растворами.

Наиболее перспективны синтетические ионообменные смолы (КУ-2, КБ-4, КБ-ЧП-2, КМД, АВ-17, ЭДЭ-10 и др.).

В зависимости от наличия ионогенных групп иониты можно разделить на 2 основных класса:

1. Ионообменные сорбенты, содержащие кислотные группы - катиониты (нерастворимые кислоты).

2. Ионообменные сорбенты, содержащие основные группы - анио-ниты (нерастворимые основания).

Иониты нашли широкое применение в технологии производства антибиотиков на этапе их сорбции из культуральной жидкости.

1.6. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

Кристаллизация - это выделение твердой фазы в виде кристаллов, главным образом, из растворов и расплавов.

Кристаллизация антибиотиков и других биологически активных веществ основана на резком уменьшении их растворимости в результате изменения температуры раствора (обычно понижения, но иногда, например, в случае эритромицина - повышения) или перевода их в другую плохо растворимую химическую форму. Последнее достигается изменением рН раствора или добавлением соответствующего реагента, часто с одновременным снижением температуры.

Кристаллизация является не только способом получения антибиотиков в твердом виде, но и очень эффективным средством очистки от сопутствующих примесей, что является существенным преимуществом по сравнению с некоторыми другими методами разделения.

Метод кристаллизации нашел применение в технологии получения антибиотиков (тетрациклина, эритромицина и др.), витаминов, полисахаридов.

УПАРИВАНИЕ

Упаривание - это процесс концентрирования жидких растворов путем частичного удаления растворителя испарением при нагревании жидкости. В ряде случаев упаренный раствор подвергают последующей кристаллизации.

Концентрированные растворы и твердые вещества, получаемые в результате упаривания, легче и дешевле перерабатывать, хранить и транспортировать.

Обычно упаривание в производстве антибиотиков осуществляют при температуре 60-70°С под вакуумом, поэтому данный метод недопустим при переработке термолабильных биологически активных веществ.

## Контрольные вопросы:

Тема 9. Мембранные методы разделения.

1.Микрофильтрация.

2.Диализ. Ультрафильтрация. Обратный осмос.

3.Ультрафильтрование и ультрафильтры.

1.Микрофильтрация. Мембранные методы разделения

Мембранная фильтрация – это разделение веществ в растворах на полупроницаемых мембранах. Разделение осуществляется под действием приложенной извне движущей силы (электрическое поле, разница концентраций или под давлением). Это позволяет осуществить разделение дисперсных систем на составляющие – отделить более крупные и более мелкие частицы.

Самые распространенные промышленные мембранные процессы классифицируются согласно характера движущей силы:

Классификация мембранной фильтрации обычно основана на размерах выделяемых частиц (т.е. частицы какого размера не проходят через фильтр, а остаются в растворе). Четкой границы между данными классами не существует, т.к. в какой-то момент даже форма молекул начинает играть определенную роль.

Наиболее распространенная классификация выделяет 4 разновидности:

Материал мембран для фильтрации может быть различным. Предлагаем использовать классификацию, приведенную в таблице ниже:

2.Диализ. Ультрафильтрация. Обратный осмос.

Диализ — очистка коллоидных растворов и субстанций высокомолекулярных веществ от растворённых в них низкомолекулярных соединений при помощи полупроницаемой мембраны. При диализе молекулы растворенного низкомолекулярного вещества проходят через мембрану, а неспособные диализировать (проходить через мембрану) коллоидные частицы остаются за ней. Простейший диализатор представляет собой мешочек из коллодия (полупроницаемого материала), в котором находится диализируемая жидкость. Мешочек погружают в растворитель (например, в воду). Постепенно концентрация диализирующего вещества в диализируемой жидкости и в растворителе становится одинаковой. Меняя растворитель, можно добиться практически полной очистки от нежелательных примесей. Скорость диализа обычно крайне низка (недели). Ускоряют процесс диализа увеличивая площадь мембраны и температуру, непрерывно меняя растворитель. Процесс диализа основан на процессах осмоса и диффузии, что объясняет способы его ускорения.

Диализ применяют для очистки коллоидных растворов от примесей электролитов и низкомолекулярных неэлектролитов. Диализ применяют в промышленности для очистки различных веществ, например, в производстве искусственных волокон, при изготовлении лекарственных веществ.

Материал, прошедший через мембрану, называется диализат или пермеат, оставшийся материал — ретентат.

Микрофильтрация

Микрофильтрация– это процесс отделения из фильтруемой среды крупных коллоидных частиц или взвешенных микрочастиц размером 0,02–25 мкм. Мембраны для микрофильтрации обычно имеют изотропную структуру. Они обладают высокой производительностью, особенно в начальный период эксплуатации. Микрофильтрацию, как правило, осуществляют при небольших перепадах давлениях (до 0,2 МПа) на мембране (или мембранном элементе) во избежание значительных деформаций, которым подвержены мембраны (или мембранный элемент) при приложении на них нагрузки извне.

Как правило, процесс микрофильтрации осуществляется в 2 стадии:

- предфильтрация, т.е. одностадийная или многостадийная очистка на фильтрующих элементах глубинного и/или поверхностного типа;

- микрофильтрация на мембранах или мембранных элементах.

Фильтры, входящие в состав установки микрофильтрационной очистки, располагаются последовательно (каскадные установки очистки). Каждый фильтр, установленный в каскаде, отвечает за удаление из очищаемой среды определенного набора примесей.

На первый взгляд микрофильтрация кажется достаточно простым процессом. Ведь, в самом деле: «грязная» жидкость проходит через фильтр и становится «чистой». Такой подход к микрофильтрации – большое заблуждение. Образ наших мыслей, как правило, должен определяться выбором между тем, что в том или ином процессе нас интересует больше: извлечение как можно большего количества частиц, которые могут помещать нам в дальнейшем или же стерилизующая фильтрация, при которой должны быть удалены все частицы и микробиологические примеси, чтобы получить конечный продукт.

Механизм микрофильтрации

Механизм микрофильтрации достаточно сложен и включает в себя захват механических частиц фильтрующей перегородкой за счет инерционных столкновений, адгезии и суффозии частиц, а также адсорбции.

В общем, этот механизм можно описать следующим образом: жидкость, содержащая частицы, при прохождении через мембрану образует сложную проточную систему. Через мембрану, т.е. поры мембраны как через сито, поток жидкости дробится на маленькие струи. Первыми в этот процесс естественно вовлекаются поры большего диаметра, затем средние и после достижения на мембране определенного перепада давления начинается движение жидкости и через мелкие поры. Взвешенные в жидкости частицы движутся в ее потоке по инерции. Если их размер меньше размера поры мембраны, то они проходят сквозь нее и становятся частью фильтрата. Остальные частицы либо остаются на поверхности мембраны, либо задерживаются внутри ее матрицы.

При этом вполне понятно, то, что на поверхности мембраны удерживаются частицы размеры, которых больше размера пор. Но мембраной извлекаются и частицы, размеры которых меньше размера пор. За счет чего это происходит? Вот здесь и вступают в силу те явления, которые позволяют осуществить захват механических частиц фильтрующей перегородкой (мембраной), а именно:

- Инерционное столкновение – результат соударения частицы с барьером в виде фильтрационной перегородки, которая ограничивает дальнейшее продвижение частицы в потоке. Захват частицы фильтрующей перегородкой в этом случае происходит тогда, когда габаритные размеры частицы превышают размер пор (отверстий в фильтрующей перегородке), или когда, частица попадает на ту поверхность перегородки, которая в данном месте не имеет поры.

- Адгезия – процесс «прилипания», «приклеивания» одной частицы к другой. Осуществление этого процесса во многом зависит от природы «склеивающихся» частиц,  их сродства и электростатического заряда.

- Суффозия – процесс уноса механических примесей из слоя какого-либо материала (в нашем случае из слоя фильтрующего материала).

- Процесс адсорбции, как правило, протекает в том случае, когда механические частицы приобретают отрицательный заряд при прохождении фильтруемой среды через фильтрующую перегородку. За счет наведенного отрицательного заряда частицы прикрепляются к любой нейтральной поверхности, которой может служить как фильтрующая перегородка, так и стенки оборудования, трубопроводов и т.д. немаловажную роль при задержке частиц наряду с адсорбцией играют капиллярные явления.

- Определенную роль в процессе микрофильтрации играет так называемый побочный поток, т.е. поток жидкости, который возникает в глубине мембраны и направлен параллельно поверхности мембраны или же перпендикулярно направлению основного потока. Данное явление обусловлено возникновением перепада давления и разностью краевых углов смачивания на соседних участках матрицы мембраны. Наиболее отчетливо побочный поток проявляется в глубинных фильтрах, остается значительным, хотя в меньшей степени, в микропористых мембранах с сетчатой структурой и фактически отсутствует в трековых мембранах. Впрочем, различия в процессах фильтрации на указанных видах фильтрующих мембранных перегородок мы разберем позже.

В итоге процессы, протекающие на фильтрующих перегородках, зависят от свойств задерживаемых частиц, свойств фильтруемой жидкости и свойств фильтрующей перегородки. Рассмотрим подробнее эти свойства.

Обратный осмос

Обратный осмос имеет очень широкий спектр использования, который можно классифицировать на две основные группы:

1.  Очистка растворителя. В этом случае продуктом является пермеат.

2.  Концентрирование растворенного вещества. В этом случае продукт — концентрат.

Основным направлением использования обратного осмоса является очистка воды,главным образом обессоливание солоноватых вод и особенно морской воды с целью получения питьевой воды. Другой важнойобластью применения обратноосмотических установок является – использование обратного осмоса как стадии предварительного обессоливания воды при производстве ультрачистой воды для полупроводниковой, медицинской и теплоэнергетической отраслей промышленности.

Обратный осмос широко используется на стадии концентрирования, особенно в пищевой промышленности (концентрирование фруктовых соков, сахара, кофе) и в молочной промышленности (для концентрирования молока на начальной стадии сыроделия), при очистке сточных вод (в гальванике для концентрирования гальваностоков).

Принцип действия

Обратноосмотический метод обессоливания воды основан на следующем явлении. Если в сосуде между пресной и солёной водой поместить полупроницаемую перегородку, способную пропускать воду и задерживать гидратированные ионы растворимых в воде солей, то можно наблюдать, как пресная вода начинает поступать в отсек с солёной водой. Переток чистой воды происходит вследствие разницы концентрации жидкости по обеим сторонам перегородки. Через некоторое время уровень пресной воды станет заметно ниже уровня солёного раствора. Разница уровней после установившегося равновесия характеризует осмотическое давление растворённого вещества.

Процесс самопроизвольного перетекания менее концентрированного раствора в более концентрированный через полупроницаемую перегородку называют осмосом.

Если создавать в солёном растворе давление, превышающее осмотическое, то возникает перетекание молекул пресной воды в направлении, обратном её естественному движению, т.е. вода из раствора начинает перетекать через перегородку в пресную воду. Такой процесс известен под названием обратного осмоса. При этом полупроницаемая перегородка выбирается с таким расчётом, чтобы через её поры могли проходить молекулы воды, но не могли проходить ионы солей, растворённых в воде. Поскольку ионы солей в размере примерно в 1,5 раза больше, чем молекулы воды, то это осуществить (с технической точки зрения) вполне возможно.

Таким образом, обессоливание воды методом обратного осмоса основывается как раз на процессе перетекания молекул чистой воды из раствора при создании давления, превышающего осмотическое, в направлении от раствора к обессоленной воде через полупроницаемую перегородку.

Обратный осмос качественно отличается от достаточно распространенных в практике водоподготовки и химической технологии процессов макро- и микрофильтрации. Если при макро- и микрофильтрации природных и сточных вод, представляющих гетерогенные системы, обычно необходимо задерживать взвешенные частицы различной степени дисперсности (размерами не более 0,01 мкм), то обратноосмотической обработке подвергаются в основном гомогенные системы - истинные растворы, в которых задерживаемое вещество представлено в виде молекул и ионов. Эта характерная особенность обусловливается различиями, как по типу фильтрующих сред, так и по величине давлений, под действием которых идут процессы. Размер пор в обратноосмотических мембранах значительно меньше, чем в фильтрующих перегородках, применяемых для макро- и микрофильтрации, что обусловливает значительные потери напора при продавливании через ОО-мембраны даже дистиллированной воды. Надо заметить, что при продавливании раствора через ОО-мембраны возникает дополнительная, противодействующая сила (практически отсутствующая при макро- и микрофильтрации), определяющаяся как разность осмотических давлений исходного раствора и фильтрата. Величина такой противодействующей силы может быть в некоторых случаях соизмерима с величиной рабочего давления, воздействующего на исходный раствор. Поэтому истинное обратноосмотическое давление сильно отличается от рабочего.

3.Ультрафильтрование и ультрафильтры.

Ультрафильтрация. Ультрафильтрация — это процесс мембранного разделения, а также фракционирования и концентрирования веществ, осуществляемые путем фильтрования жидкости под действием разности давлений до и после мембраны. Размер пор ультрафильтрационных мембраны варьируется от 0,01-0,1 мкм.

Типичное применение ультрафильтрации – отделение макромолекулярных компонентов от раствора, причем нижний предел отделяемых растворенных веществ соответствует молекулярным массам в несколько тысяч. Для отделения растворенных веществ с молекулярными массами от нескольких сот до нескольких тысяч используется процесс, промежуточный между ультрафильтрацией и обратным осмосом, который называют нанофильтрация.

Ультрафильтрационные мембраны относятся к пористым мембранам, и в них задержка частиц определяется главным образом их размером и формой относительно размеров пор мембраны, а транспорт растворителя прямо пропорционален приложенному давлению. Итак, механизм разделения на ультрафильтрационных мембранах - ситовой.

Материалы ультрафильтрационных мембран

В настоящее время большинство ультрафильтрационных мембран изготавливаются из полимерных материалов. Ниже представлены некоторые из них:

- полисульфон/полиэфирсульфон/сульфированный полисульфон

- поливинилиденфторид

- полиакрилонитрил

- производные целлюлозы

- полиимид/поли(эфирмид)

- алифатические полиамиды

Кроме указанных полимерных материалов в качестве УФ мембран используются неорганические (керамические) материалы.

Применение ульрафильтрации

Ультрафильтрация имеет широкую область использования, связанную с задачами отделения высокомолекулярных от низкомолекулярных компонентов. Подобного рода задачи могут найти применение в следующих отраслях:

- пищевая и молочная промышленность

- фармацевтическая промышленность

- текстильная промышленность

- химическая промышленность

- металлургическая промышленность

- производство бумаги

- кожевенная промышленность

## Контрольные вопросы:

Тема 10. Экстракция.

1.Общие понятия.

2.Виды экстракции.

3.Экстракция и электроэкстракция

1.Общие понятия.

Термин «Экстракция» происходит от латинского слова «extraho», что в переводе означает «извлекаю». Экстракция является научной методикой, используемой в разных областях, и смысл ее заключается в том, что ученые, используя лабораторный экстрактор, разделяют и очищают от примесей различные вещества, в том числе сухие смеси, переводят составы из одной фазы в другую, используя для этого подходящий растворитель-экстрагент.

Для того чтобы извлечь из раствора компоненты, ученые добавляют в экстрактор растворитель, который не смешивается с раствором, но в котором вещество растворяется лучше, чем в первом растворителе. Экстракция может быть как разовой – однократной или многократной, так и непрерывной - тогда это называется перколяция.

Самый простой способ экстракции из жидкого вещества – это однократная или многократная промывка экстрагентом в делительной воронке экстрактора. Делительная воронка – это сосуд с пробкой и краном, предназначенным для слива жидкости. Для непрерывной экстракции нужно купить экстрактор специального назначения или перколятор.

Если необходимо извлечь одно вещество или смесь веществ и сухого состава, то используется уже непрерывная экстракция. Также в лабораториях, которые специализируются на химическом синтезе, экстракцию используют для выделения чистого вещества из всей смеси или удаления одного из продуктов реакции в ходе синтеза.

Основные достоинства метода — высокая избирательность и чистота разделения, возможность работы, как с большими, так и с самыми малыми концентрациями веществ, отсутствие загрязнения продуктов, легкость технологического оформления, возможность осуществления непрерывности процесса, высокая производительность.

2.Виды экстракции.

Экстрагирование - (от лат. extraho - вытягиваю, извлекаю), перевод одного или нескольких компонентов из твердого пористого тела в жидкую фазу с помощью избирательного растворителя (экстрагента). Является одним из массообменных процессов химической технологии. Наряду с термином "экстрагирование" часто применяют термин "выщелачивание", название которого происходит от слова "щелочь". Действительно, в некоторых технологических процессах извлечения раствор содержит щелочь, однако во многих иных аналогичных процессах, также называемых "выщелачиванием", щелочь вообще не используется. Поэтому термин "экстрагирование", под которым понимают извлечение в системе твердое теложидкость, следует считать более общим и предпочтительным.

Экстрагирование существенно отличается от экстракции жидкостной, которая протекает в гетерогенной системе жидкость - жидкость. При экстрагировании размеры твердых тел задаются предшествующими операциями (измельчение). Различают два принципиально разных способа извлечения: экстрагирование растворенного вещества и экстрагирование твердого вещества. В случае экстрагирования растворенного вещества пористый объем твердого тела заполнен раствором целевого компонента, который при извлечении диффундирует за пределы пористого тела в экстрагент. Классический пример - извлечение сахара из свекловичной стружки при ее обработке горячей водой. Экстрагирование твердого вещества происходит, если целевой компонент, заполняющий пористый объем твердого тела, находится в твердом состоянии. При обработке твердого тела экстрагентом диффузионной стадии предшествует стадия растворения целевого компонента. В обоих случаях пористый инертный скелет либо остается в неизмененном виде, либо подвергается определенным изменениям. 
К основным стадиям экстрагирования относят: подготовку сырья и экстрагента (очистка и измельчение сырья, нагревание растворителя); непосредственное контактирование твердой и жидкой фаз в аппарате, называемом экстрактором; разделение системы твердая фаза - раствор (отстаивание, фильтрование, центрифугирование). 
Промышленные экстрагенты должны обладать высокой избирательностью, легко регенерироваться и быть сравнительно дешевыми.

Массобмен обычно делят на извлечение растворенного вещества и вещества:

- при массообмене извлечения растворенного вещества концентрационное поле в объеме сферической пористой частицы радиусом R (наиболее распространенный случай) с изотропной структурой может быть описано дифференциальтным уравнением диффузии в сферических координатах:

где с - концентрация вещества, растворенного в пористом объеме твердого тела (целевого компонента); t - время; D - коэф. диффузии вещества в порах частицы; r - радиальная координата (0rR).

Диффундирующий из глубины пористого тела целевой компонент достигает его границ и переходит в экстрагент. Этот процесс выражается ур-нием:

где К - коэффициент массоотдачи; , c1 - соответственно концентрация вещества на поверхности частицы и текущая концентрация вещества в объеме экстрагента. Вводя безразмерные параметры j= r/R и Bi = KR/D, преобразуем уравнение (2) к виду:

Из уравнения (3) становится ясным физический смысл параметра Bi. При Bi параметр , т. е. концентрация вещества на поверхности частицы равна его концентрации в растворе. При Bi1 производная мала и с = const; соответствующий режим, называется внешнедиффузионным (конвективная диффузия), достигается увеличением скорости обтекания твердых частиц жидкостью. Подбирая определенные условия, для обеспечения макс. интенсивности экстрагирования можно перевести внешнедиффузионный режим во внутридиффузионный.

Систему уравнений (1) и (2) необходимо решать совместно с уравнением материального баланса, устанавливающим зависимость между с и c1. Эта зависимость определяется схемой взаимодействия фаз при экстрагировании (прямоток, противоток). Для прямоточного процесса:

где V и W - соответственно объем всех пор твердого тела, содержащих раствор, и экстрагента, поступающего в единицу времени в экстрактор; с0 - начальная концентрация целевого компонента в порах; сн - начальная концентрация целевого компонента в экстрагенте;- осредненная (к моменту времени концентрация целевого компонента в пористом объеме. Последняя составляет:

Для противоточного процесса:

где ск - конечная концентрация целевого компонента в экстрагенте на выходе из экстрактора.

- массообмен при извлечении твердого вещества. Возможны различные варианты распределения твердого целевого компонента по объему частицы. В большинстве случаев наблюдается равномерное распределение. Вследствие растворения вещества и диффузии его за пределы частицы область, содержащая твердый целевой компонент, при экстрагировании систематически сокращается.

Процесс описывается уравнением (1) при краевых условиях: и где r0 - радиус сферы, в которой целевой 
компонент сохраняется в твердом виде; cконцентрация насыщения раствора целевым компонентом.

Вместо решения задачи с подвижной границей раздела фаз можно использовать также приближенное уравнение:

где М - масса твердого целевого компонента в объеме частицы. 
Рассматривая медленный процесс извлечения твердого вещества как квазистационарный, т. е. такой, при котором в каждый момент времени "успевает" установиться стационарное распределение концентраций в виде [(сs - с)/(сs — c1)] = = [(1 - rо/r)/(1 - rо/R)], находят:

где Из уравнения (8) определяют время tэ, извлечения всего вещества из частицы радиусом R. Более общую задачу непрерывного экстрагирования (прямоток, противоток) решают, используя уравнения материального баланса (4) и (5).

По сравнению с растворением экстрагирование протекает медленнее. Для его интенсификации целесообразны следующие способы: повышение температуры экстрагента, что ускоряет извлечение растворенного и твердого веществ, а также снижается вязкость экстрагента; повышение относительной скорости движения фаз сокращает время экстрагирования; интенсивное перемешивание приводит к обновлению поверхности контакта твердых частиц с экстрагентом; повышение давления, восстанавливает нарушенный контакт внутренней поверхности частиц с жидкостью.

Экстрагирование используют для извлечения соединений редких металлов, для извлечения из пористых продуктов спекания различных веществ, для выделения органических соединений из растительного сырья, для образования пористых структур путем добавления и последующего извлечения растворимого вещества после фиксации структуры (напр., в производстве пористых пластмасс, применяемых как изоляционный материал).

2 Аппараты для экстрагирования и экстракции

Смесь растворителя (экстрагента) с извлеченным компонентом называют экстрактом, а смесь, оставшуюся после экстракции, - рафинатом. Процесс экстракции происходит при взаимодействии жидкой и твердой фаз или только жидких фаз. В качестве примеров можно привести: для первого вида экстракции - извлечение из древесины канифоли и скипидара, из феррита - едкого натра, из свекловичной стружки - сахара; для второго вида экстракции - отделение дивинила от ацетальдегида, а также очистка капролактама от примесей.

В первую очередь, аппараты экстрагирования делят на экстракторы для твердых и для жидких тел.

В аппаратах для твердых тел экстракцию осуществляют по периодическому и непрерывному способам. При периодической работе цикл состоит из загрузки, экстрагирования, выгрузки и подготовки к следующему циклу.

Для непрерывно действующих аппаратов не требуется затрачивать время на загрузку и выгрузку продуктов, поэтому цикл их работы сокращается, а производительность возрастает. На рис. 1 (а, б) изображены экстракторы периодического действия (А +В—смесь; С—растворитель; С + В2 — экстракт, А + В1 —рафинат) – это аппараты, снабженные насосами, загрузочными и выгрузочными механизмами (быстродействующими затворами и люками). Периодически действующие аппараты объединяют в батареи (рис. 1, в) для более полного извлечения экстракта и повышения производительности. Для ускорения экстрагирования растворитель нагревают в теплообменниках. Загрузку и выгрузку твердого материала выполняют поочередно для каждого аппарата.

В непрерывно действующих аппаратах продукт А + В и растворитель С движутся по противоточной схеме: С + В2 - экстракт, А + В1 - рафинат). Такие экстракторы различают по способу перемещения в них твердых веществ. Так, в экстракторе, материал перемещается вертикальным шнеком вверх. В другом аппарате он перемещается цепью со скребками. В гребковом экстракторе твердый компонент смеси перемещается специальными гребками, установленными на общем валу и помещенными в отдельных секциях. В барабанном экстракторе твердый материал перемещается при вращении барабана, снабженного установленными по спирали гребками.

В экстракторе для жидкостей периодического действия при перемешивании смеси А + В с растворителем С извлекаемый компонент переходит в раствор, а затем отделяется от растворителя в результате отстаивания в отсеке аппарата, заполненного насадкой; при этом образуется экстракт С + В2 и рафинат А + В1 .

Аппараты непрерывного экстрагирования жидкостей устроены следующим образом: ротационный экстрактор (рис. 2, а) имеет ротор в виде многослойного перфорированного барабана, вращающегося вокруг горизонтальной оси. Тяжелая жидкость С (растворитель) поступает через полую ось к центру, а легкая смесь А + В — в отделения на периферии ротора. Под действием центробежной силы легкая жидкость устремляется ближе к оси, а тяжелая — ближе к периферии, создавая этим противоточное движение жидкостей. Степень перфорации концентричных барабанов ротора составляет 2%.

Насадочный колонный экстрактор (рис. 2, б), в котором осуществляется противоточное движение распыленных насадкой частиц жидкостей, действует аналогично абсорберу. В колонном пульсационном экстракторе (рис. 2, в) процесс экстрагирования интенсифицируется за счет пульсации жидкости мембраной, получающей колебательные движения от поршневого механизма. Это повышает эффективность процесса экстракции. В колонном аппарате (рис. 2, г) процесс экстракции интенсифицируется за счет высокой турбулентности, создаваемой с помощью инжекторов. В смесительно-отстойном аппарате (рис. 2, д) мешалки, сидящие на вертикальном валу, смешивают вещества, а в насадке между мешалками происходит их расслоение и разделение.

Существуют и другие классификации экстракторов. По взаимному направлению движения твердой фазы и экстрагента экстракторы подразделяют на прямоточные и противоточные, по режиму работы - на аппараты периодического, полунепрерывного и непрерывного действия.

3.Экстракция и электроэкстракция. Экстрагирование из биомассы клеток. Некоторые из продуктов метаболизма можно выделить из биомассы без разрушения кле-точных стенок (липиды, некоторые ферменты). В большинстве же случаев используют сначала рассмотренные ранее способы дезин-теграции клеток и экстрагированию лодвергают дезинтеграт — разрушенные клетки или их оболочки. Экстрагирование применяется для извлечения ферментов из қультур грибов, выращенных твердофазной ферментацией, микробного жира или липидов из биомассы дрожжей, антибиотиков и полипептидов, локализован-ных на клетках микроорганизмов, при выделении внутриклеточ-ных биополимеров типа белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и т. д.

Всегда за экстрагированием следует стадия отделения твердой фазы, в результате чего извлекаемое вещество переводится в жидкую фазу — экстракт, из которого в дальнейшем и выделяют продукт.

В качестве экстрагентов в зависимости от вида извлекаемого вещества используются: вода, водные растворы кислот или щелочей, органические растворители — спирты, ацетон, нефрас (смесь легких углеводородов).

Существует несколько способов осуществления экстрагирования: экстрагирование с перемешиванием, экстрагирование в неподвижном слое, экстрагирование одно- и многоступенчатое, прямоточное и противоточное.

Экстрагирование с перемешиванием является наиболее простым способом экстрагирования. В аппарат с мешалкой загружается твердая фаза (биомасса после сгущения или отделения на фильт-ре) и жидкая фаза (экстрагент). Процесс далее протекает при перемешивании.

Концентрация растворенного вещества в биомассе после однократного экстрагирования существенно меньше, чем перед ним. Эта величина тем меньше, чем больше коэффициент распределения ужти чем больше соотношение объемов жидкости и твердой фазы Уж / Ут.

Кстати, отсюда же видно, что на конечную величину концентрации не влияет коэффициент массоотдачи Ку, он лишь ускоряет или замедляет процесс экстрагирования, но итоговый результат одинаковый.

Чтобы повысить концентрацию вещества в экстракте, стараются не слишком увеличивать отношение Үжк Қ,

Лучше сначала отделить твердую фазу от экстракта и провести повторно экстрагирование свежим растворителем. Так можно делать несколько раз, а затем объединить экстракты. Это будет лучше для полноты извлечения, чем сразу однократно добавить весь объем экстрагента. В этом заключается смысл многоступенчатого, или многократного, экстрагирования.

Еще лучше использовать противоточное экстрагирование: свежую биомассу с наиболее высокой концентрацией извлекаемого вещества соединяют с экстрактом, полученным после двух-трех операций экстрагирования, а биомассу после 2-го или 3-го экстрагирования — со все более чистым экстрагентом (рис. 15.3).

На схеме не отмечено, но предполагается, что после каждой стадии происходит разделение жидкой и твердой фаз.

Экстрагирование в неподвижном слое используется в том случае, когда биомасса уже предварительно высушена. Она загружается в колонны или патроны (диффузоры), через которые  проходит жидкий экстрагент. Обычно используют батарею из 20 или более последовательно соединенных диффузоров (рис. 15.4).

По мере исчерпания веществ в диффузорах производят пере-ключение патронов и их перезагрузку, Свежий патрон (по биомассе) является последним по ходу потока экстрагента. Происходит как бы ступенчатое движение биомассы (без ее отделения от жидкости, как в экстрагировании с перемешиванием).

Организация межфазной поверхности. Массоотдача локализованного в биомассе вещества от порошка биомассы к жидкости в аппарате — не самый лучший способ экстрагирования. При этом образуются агломераты биомассы, в результате чего не все клетки оказываются доступными для экстрагента. Кроме того, для повы-шения коэффициента массоотдачи важно повысить относитель-ную скорость движения биомассы и жидкой фазы.

Для улучшения структуры межфазной поверхности часто из биомассы формируют специальной формы гранулы, называемые «лепесток». Так поступают при экстракции липидов (жиров) из микробной биомассы, Для этого сначала просто гранулируют био-массу, получая сферические гранулы. Затем эти гранулы пропус-кают через вальцы, получая сплющенные лепешки толщиной 0,2—0,3 мм — «лепестки». Далее уже эти «лепестки» загружают в аппарат для экстрагирования, и при этом обеспечивается более эффективная массоотдача.

## Контрольные вопросы:

Тема 11. Методы выпаривания и упаривания.

1. Методы выпаривания

2. Методы упаривания

1. Методы выпаривания

Выпаривание – процесс удаления из растворов растворителя путем перевода его в парообразное состояние при температуре кипения и отвода паров из аппарата.

Процесс применяют для получения новых продуктов и удлинения сроков их хранения. Основным назначением тепловой обработки продуктов в вакууме в общественном питании является получение пищевых концентратов при сохранении физико-химических свойств их компонентов, то есть сохранении пищевой ценности кулинарных изделий.

В вакууме производят тепловую обработку продуктов, неустойчивых к высоким температурам. Кроме того, широкое применение тепловая обработка в вакууме находит при сгущении (концентрации) ценных жидких пищевых продуктов : бульонов, молока, крови, соусов и другое с тем чтобы сохранить их высокую питательную ценность. Производство этих видов продуктов благодаря применению выпаривания возможно осуществить на центральных кулинарных комбинатах и обеспечить ими столовые, буфеты, колбасные цеха, а также предприятия по переработке ферментного сырья. Концентрированные продукты проще транспортировать. Перед реализацией их требуется только разбавить кипяченой водой.

В пищевой технологии выпаривают, как правило, водные растворы. Выпаривание осуществляется как под вакуумом, так и при атмосферном и избыточном давлении.

При выпаривании под вакуумом в аппарате создается вакуум путем конденсации вторичного (сокового) пара в специальном конденсаторе отсасывания из него неконденсирующихся газов с помощью вакуум- насоса.

Выпаривание под вакуумом позволяет снизить температуру кипения раствора, что особенно важно при выпаривании пищевых растворов, которые особенно чувствительны к высоким температурам. Применение вакуума позволяет увеличивать движущую силу теплопередачи и, как следствие, уменьшить площадь поверхности выпарного аппарата, а следовательно, их материалоемкость.

В связи с резким увеличением производства мяса в Белоруссии возросли и ресурсы крови, которая является богатым источником полноценных животных белков, что позволяет широко использовать ее в производстве колбас, полуфабрикатов, кормовых продуктов, лечебных и технических фабрикатов.

В последние годы значительное внимание уделяется вопросу создания специализированных белковых продуктов, предназначенных для диетического и лечебного питания населения.

В процессе технологической переработки и хранения в крови происходят сложные биохимические превращения. Поэтому при изготовлении из нее продуктов питания необходимо обеспечить сохранение пищевой ценности исходного сырья, предотвратить возможность попадания в него вредных и балластных веществ. Изготовленные пищевые медицинские и кормовые продукты должны быть полноценными по содержанию незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ и так далее.

В связи с развитием животноводства, резко возрастает потребность в белковых животных кормах. Одним из источников пополнения белкового баланса в животноводстве является использование крови. Для этого требуется переоснащение предприятий современным и высокопроизводительным оборудованием, а также создание современных физических и биологических методов переработки крови. Это возможно на основе глубоких исследований физико-химических и биологических свойств крови животных, динамики процессов, протекающих в ней под влиянием различных воздействий.

Широкое применение в последние годы процесса упаривания при производстве пищевых продуктов привело к созданию большого количества выпарных аппаратов различной конструкции, их можно классифицировать по ряду признаков, а именно:

1) по расположению поверхности нагрева— горизонтальные, вертикальные и реже встречающиеся наклонные;

2) по роду теплоносителя: с паровым обогревом, газовым обогревом, обогревом высокотемпературными теплоносителями (масла, даутерм, вода под высоким давлением) с электрообогревом. На химических и сахарных заводах чаще всего применяются аппараты с паровым обогревом, и потому в дальнейшем внимание будет уделено им;

3) по способу подвода теплоносителя: с подачей теплоносителя внутрь трубок (кипение в большом объеме), подача пара в паровую камеру снаружи трубок (кипение внутри трубок);

4) по режиму циркуляции: естественная и искусственная (принудительная) циркуляция;

5) по кратности циркуляции: однократная и многократная;

6) по типу поверхности нагрева: с паровой рубашкой, змеевиковые, с трубчатой поверхностью нагрева различной конфигурации.

Что касается требований, которые должны быть предъявлены к рациональным конструкциям, то они могут быть сведены к следующим:

1) простота, компактность, надежность, технологичность конструкции с точки зрения удобства и дешевизны изготовления, монтажа и ремонта, стандартизация узлов и деталей;

2) удовлетворение технологическим требованиям: соблюдение требуемого режима (температуры, давления, время пребывания), получение продукта или полупродукта надлежащего качества и требуемой концентрации, устойчивость в работе при неизбежных небольших колебаниях в отборе экстра-пара, по возможности более длительная работа между остановками на очистку при минимальных отложениях осадков на поверхности нагрева, удобство обслуживания и очистки, регулировки и контроля работы;

3) интенсивность теплоотдачи при высоких значениях К, малый вес и невысокая стоимость 1 м2 поверхности нагрева.

Разумеется, что удовлетворить всем этим требованиям в максимальной степени практически не представляется возможным. а потому задача конструктора заключается в том, чтобы, ориентируясь на технические условия, создать наиболее рациональную конструкцию.

Под углом зрения сказанного, перейдем сейчас к краткому рассмотрению конструкций.

1. Выпарной аппарат с паровой рубашкой (рисунок 1) применяется в небольших по масштабам производствах для упаривания вязких жидкостей, растворов, дающих отложения или отличающихся агрессивными свойствами. Для борьбы с коррозией внутренняя стенка корпуса часто защищается коррозиеустойчивыми покрытиями. Аппараты эти работают либо при атмосферном давлении (открытого типа), либо под вакуумом (закрытого типа). Нередко они снабжаются мешалкой для интенсификации процесса выпаривания. К достоинствам относится: простота и надежность конструкции, к недостаткам — малая интенсивность теплопередачи (низкое К), небольшая производительность (низкое тепловое напряжение), невысокое паровое пространство, ввиду чего возможен механический унос капелек жидкости.

2. Змеевиковый аппарат по сравнению с предыдущей конструкцией является более компактным, так как в единице объема позволяет иметь большую поверхность нагрева. Достоинством его является возможность разбивки поверхности нагрева на секции с постепенным их вводом в работу; это важно для аппаратов периодического действия с постепенным заполнением упариваемой жидкостью. При упаривании кислых жидкостей змеевики следует изготовить из кислотоустойчивого материала, а стенки корпуса выполнять с соответствующими покрытиями.

К недостаткам относятся: трудность очистки змеевиков снаружи при их тесном расположении; при длинных змеевиках затруднен отвод конденсата и возможно образование “паровых пробок”. Известные затруднения представляет и ремонт змеевиков. Змеевики должны “хомутами” крепиться к корпусу, в противном случае при направлении внутрь змеевиков пара под давлением возможна их вибрация и дрожание аппарата.

Хотя по компактности эти аппараты значительно лучше рубашечных, однако, они также уступают трубчатым, которые имеют сейчас наибольшее распространение в промышленности. Данный вид аппарата представлен на рисунке 2.

К числу старых конструкций относится горизонтальный выпарной аппарат (рисунок 3) с горизонтальными длинными трубками сравнительно небольшого диаметра, с уплотнением трубок с помощью резиновых колец, прижимаемых специальными розетками к трубкам. Пар подается в паровую камеру, входит в один конец трубок, а конденсат уходит с другого конца трубок в конденсатную камеру.

Ввиду большой длины трубок для предупреждения их прогиба по длине аппарата устанавливают 2—3 решетчатые перегородки, через которые пропускаются трубки.

Корпус аппарата сундучной или цилиндрической формы. В первом случае при работе аппарата под избыточным давлением или вакуумом требуется добавочное крепление плоских стенок во избежание их деформации.

К числу достоинств аппарата относятся: большое зеркало испарения, большое паровое пространство, большая аккумулирующая способность, удобство очистки поверхности нагрева путем выемки трубок из аппарата, малые потери полезной разности температур от гидростатического эффекта ввиду небольшой высоты уровня раствора в аппарате. По опытным данным К приближается к значениям для вертикальных аппаратов с организованной циркуляцией. Недостатки аппарата: громоздкость, большая площадь пола, занимаемая аппаратом, удорожание ремонта, что связано с выемкой и обратной постановкой трубок на резиновом уплотнении.

К числу горизонтальных аппаратов относятся аппараты с горизонтальными трубками, внутри которых кипит упариваемый раствор (рисунок 4), пар подается снаружи трубок. Трубки имеют U-образную форму, поверхность нагрева при необходимости откатывается на тележке.

К достоинствам аппарата относится удобство ремонта, благодаря возможности откатки поверхности нагрева, большое паровое пространство.

2. Методы упаривания

В химических лабораториях при работе с различными растворами, как водными, так и неводными, нередко возникает необходимость в выпаривании.

Под выпариванием понимается операция удаления растворителя путем испарения с целью или повышения концентрации раствора или выделения вещества, содержащегося в нем.

Скорость испарения жидкости зависит от ряда факторов, из которых важнейшими являются температура, давление и площадь поверхности испарения (так называемое зеркало). Как правило, скорость испарения почти прямо пропорциональна поверхности испарения.

Скорость испарения увеличивается даже в том случае, если при комнатной температуре и нормальном давлении над испаряемой жидкостью продувать неподогретый воздух.

Существенное влияние на процесс выпаривания, кроме индивидуальных свойств выпариваемой жидкости (температура кипения и давление паров), оказывает толщина слоя жидкости. Более тонкие слои жидкости испаряются заметно скорее, чем более толстые.

В тех случаях, когда растворенное вещество разлагается при нагревании, растворитель удаляют или под вакуумом, или применяя пленочное испарение. Как известно (см. гл. 12 «Дистилляция»), с увеличением разрежения температура кипения жидкости понижается и для жидкостей, имеющих сравнительно невысокую температуру кипения, можно добиться таких условий, что жидкость будет кипеть даже при комнатной температуре.

Сущность пленочного испарения заключается в том, что на стенке сосуда-испарителя образуют тем или иным способом тонкую пленку раствора, а это увеличивает поверхность испарения. Пленочное испарение можно проводить в сочетании с созданием вакуума при низкой температуре.

Скорость испарения зависит также от перемешивания раствора или его циркуляции. Испарение растворителя со спокойной поверхности раствора постепенно уменьшается, так как концентрация растворенного вещества у поверхности испарения будет увеличиваться, что может привести к образованию корочки, затрудняющей испарение растворителя. Поэтому скорость испарения может быть увеличена, если выпариваемый раствор будет циркулировать или если образующуюся корочку все время разрушать, перемешивая выпариваемый раствор.

Следует помнить, что удаление растворителя из концентрированного раствора по указанным выше причинам всегда идет медленнее, чем из разбавленного, особенно в тех случаях, когда растворенное вещество может образовывать Кристаллогидраты или кристаллосольваты. Об удалении остатков растворителя см. гл. 16 «Высушивание».

Выпаривание можно проводить на открытом воздухе при обычном атмосферном давлении или в закрытых аппаратах с полной рекуперацией либо улавливанием испаряющегося растворителя. Такие аппараты допускают применение вакуума.

## Контрольные вопросы:

Тема 12. Специальные методы очистки веществ.

1. Общие методы разделения  и очистка веществ.

2. Специальные методы очистки веществ.

1. Общие методы разделения  и очистка веществ.

Определим различие между «методами разделения смесей» и «методами очистки веществ». В первом случае важно получить в чистом виде все составляющие смесь компоненты. При очистке вещества получением в чистом виде примесей, как правило, пренебрегают.

ОТСТАИВАНИЕ

Как разделить смесь, состоящую из песка и глины? Это одна из стадий в керамическом производстве (например, в производстве кирпичей). Для разделения такой смеси используют метод отстаивание. Смесь помещают в воду и перемешивают. Глина и песок с разной скоростью оседают в воде. Поэтому песок осядет значительно быстрее глины (Рис.1).

Метод отстаивания используют также для разделения смесей нерастворимых в воде твердых веществ с разной плотностью. Например, так можно разделить смесь железных и древесных опилок (древесные опилки в воде всплывут, а железные осядут).

Смесь растительного масла и воды тоже можно разделить методом отстаивания, т.к масло не растворяется в воде и имеет меньшую плотность (Рис. 2). Таким образом, отстаиванием можно разделять смеси нерастворимых друг в друге жидкостей с различной плотностью.

2. Фильтрование

Для разделения смеси поваренной соли и речного песка можно воспользоваться методом отстаивания (при смешении с водой соль растворится,  песок осядет), но надежнее будет отделить песок от раствора соли другим методом – методом фильтрования.

Фильтрование данной смеси можно провести с помощью бумажного фильтра и воронки, опущенной в стакан. Крупинки песка остаются на фильтровальной бумаге, а прозрачный раствор поваренной соли проходит через фильтр. В данном случае речной песок – это осадок, а раствор соли – фильтрат.

Фильтрование можно проводить не только с помощью фильтровальной бумаги, но и с использованием других пористых или сыпучих материалов. Например, к сыпучим материалам относится кварцевый песок, а к пористым – стекловата и обожженная глина.

Некоторые смеси можно разделить с помощью метода «горячее фильтрование». Например, смесь порошков серы и железа. Железо плавится при температуре более 1500 С, а сера – около 120 С. Расплавленную серу можно отделить от порошка железа с помощью подогреваемой стекловаты.

3. Выпаривание, упаривание

Выделить соль из фильтрата можно с помощью выпаривания, т.е. нагреть смесь и вода испарится, а соль останется на фарфоровой чашке. Иногда применяют упаривание, частичное испарение воды. В результате образуется более концентрированный раствор, при охлаждении которого растворенное вещество выделяется в виде кристаллов.

4. Использование магнита

Если в смеси присутствует вещество, способное к намагничиванию, то его легко выделить в чистом виде с помощью магнита. Например, так можно разделить смесь порошков серы и железа.

5. Флотация

Эту же смесь можно разделить еще одним методом, используя знание о смачиваемости компонентов смеси водой. Железо смачивается водой, т.е. вода растекается по поверхности железа. Сера же водой не смачивается. Если поместить в воду кусок серы, то он утонет, т.к. плотность серы больше плотности воды. А вот порошок серы всплывет, т.к. к несмачивающимся водой крупинкам серы прилипают пузырьки воздуха и выталкивают их на поверхность. Для разделения смеси нужно поместить ее  в воду. Порошок серы всплывет, а железо утонет (Рис. 4).

Метод разделения смесей, основанный на различии смачиваемости компонентов, называется флотацией (франц. flotter – плавать). Рассмотрим еще несколько методов разделения и очистки веществ.

6. Перегонка

Один из древнейших методов разделения смесей – перегонка (или дистилляция). С помощью этого метода можно разделять компоненты, растворимые друг в друге, имеющие разные температуры кипения. Именно таким способом получают дистиллированную воду. Воду с примесями кипятят в одном сосуде. Образующиеся водяные пары конденсируются при охлаждении в другом сосуде в виде уже дистиллированной (чистой) воды.

7. Хроматография

Близкие по свойствам компоненты можно разделить с помощью метода хроматографии. Этот способ основан на различном поглощении разделяемых веществ поверхностью другого вещества.

Например, красные чернила можно разделить на компоненты (воду и красящее вещество) посредством хроматографии.

В химических лабораториях хроматографию осуществляют с помощью специальных приборов – хроматографов, основные части которого – хроматографическая колонка и детектор.

8. Адсорбция

Для очистки некоторых веществ в химии широко используется адсорбция. Это накопление одного вещества на поверхности другого вещества. К адсорбентам относится, например, активированный уголь.

Попробуйте опустить таблетку активированного угля в сосуд с подкрашенной водой, перемешайте, отфильтруйте и увидите, что фильтрат стал бесцветным. Атомы угля притягивают к себе молекулы, в данном случае, красителя.

В настоящее время адсорбция широко применяется для очистки воды и воздуха. Например, фильтры для очистки воды содержат в качестве адсорбента активированный уголь.

2. Специальные методы очистки веществ.

Разделение и очистка веществ являются операциями, обычно связанными между собой. Разделение смеси на составляющие чаще всего преследует цель получения чистых, по возможности без примесей, веществ. Однако само понятие о том, какое вещество следует считать чистым, еще окончательно не установлено, так как требования к чистоте вещества меняются. В настоящее время методы получения химически чистых веществ приобрели особое значение.

Разделение и очистка веществ от примесей основываются на использовании их определенных физических, физико-химических или химических свойств.

Техника важнейших методов разделения и очистки веществ (перегонка и сублимация, экстракция, кристаллизация и перекристаллизация, высаливание) описана в соответствующих главах. Это — наиболее распространенные приемы, чаще всего используемые не только в лабораторной практике, но и в технике.

В отдельных наиболее сложных случаях используют специальные методы очистки.

Диализ может быть использован для разделения и очистки веществ, растворенных в воде или в органическом растворителе. Этим приемом чаще всего пользуются для очистки высокомолекулярных веществ, растворенных в воде, от примесей низкомолекулярных или от неорганических солей.

Для очистки методом диализа необходимы так называемые полупроницаемые перегородки, или мембраны» Особенность их заключается в том, что они имеют поры, позволяющие проходить через них веществам, размер молекул или ионов которых меньше размеров пор, и задерживать вещества, размеры молекул или ионов которых больше размеров пор мембраны. Таким образом, диализ можно рассматривать как особый случай фильтрования.

В качестве полупроницаемых перегородок или мембран могут быть использованы пленки из очень многих высокомолекулярных и высокополимерных веществ. В качестве мембран применяют пленки из желатина, из альбумина, пергамент, пленки из гидратцел-люлозы (типа целлофана), из эфпров целлюлозы (ацетат, пи грат н пр.), из многих продуктов полимеризации п конденсации. Из неорганических веществ находят применение: иеглазуроваииый фарфор, плитки из некоторых сортов обожженной глины (типа коллоидных глин, как бентонит), прессованное мелкопористое стекло, керамика и др.

Основными требованиями к мембранам являются: 1) нерастворимость в том растворителе, на котором приготовлен диализируемый раствор; 2) химическая инертность по отношению как к растворителю, так и к растворенным веществам; 3) достаточная механическая прочность.

Многие мембраны способны набухать в воде или другом растворителе, теряя при этом механическую прочность. Набухшая пленка может быть легко повреждена или разрушена. В подобных случаях пленку для диализа изготовляют на какой-нибудь прочной основе, например на ткани, инертной к растворителю ( хлопчатобумажная, шелковая, из стекловолокна, из синтетического волокна и др.), или па фильтровальной бумаге. Иногда для придания мембранам механической прочности их укрепляют металлическими сетками (армирование) из соответствующего металла (бронза, платина, серебро и пр.).

Для получения различной пористости у мембран из эфиров целлюлозы или из некоторых других высокополимерных веществ в соответствующие лаки вводят различное количество воды. При высыхании лаковой пленки получается мембрана молочного цвета, имеющая заданную пористость (об этом см. гл. 9 «Фильтрование»).

Для диализа применяют приборы называемые диализаторами (рис. 477). Они могут иметь различную конструкцию. Техника работы с диализаторами очень проста. Полупроницаемая мембрана разделяет прибор обычно на две части *. В одну половину прибора наливают раствор, подлежащий диализу, а в другую половину — чистый растворитель, причем последний обычно обновляют (постоянный ток жидкости). Если чистый растворитель не менять, то концентрации проходящих через мембрану веществ с обеих сторон ее в конце концов уравновесятся и диализ практически остановится. Если же растворитель все время обновлять, то из диализируемого раствора можно практически удалить все растворимые вещества, способные проникать через мембрану.

Скорость диализа неодинакова для различных веществ и зависит от ряда условий и свойств вещества, которое очищают. Повышение температуры раствора и обновление растворителя способствуют ускорению диализа. Во многих случаях вместо обычного диализа применяют электродиализ**. Применение электрического тока при диализе ускоряет процесс и создает ряд других преимуществ.

Осаждение малорастворимых веществ. Этим приемом широко пользуются для аналитических целей, получая осадки, содержащие только какое-нибудь одно, неорганическое или органическое, вещество. Полученный осадок может быть дополнительно очищен или промыванием («Фильтрование», или повторным переосаждением после растворения осадка, или экстрагированием соответствующими растворителями в определенных для каждого случая условиях.

Аппаратура, применяемая для проведения этого метода, зависит от свойств веществ и свойств растворителей. Часто операцию можно проводить просто в стакане или в колбе. В других же случаях собирают герметизированную аппаратуру, подобную той, которая описана в гл. 10 «Растворение». Осадки отфильтровывают, промывают и затем подвергают дальнейшей обработке (перекристаллизации, сушке и т. д.).

Отделение малора«гворимого осадка от маточного раствора можно достичь отстаиванием с последующим промыванием осадка с применением декантации или центрифугирования. Чем продолжительнее отстаивание, тем больше уплотняется слой осадка. Однако не рекомендуется давать осадкам отстаиваться слишком долго, так как со временем между осадком и маточным раствором могут возникать побочные процессы (адсорбция других ионов, комп-лексообразование с растворителем), затрудняющие последующую "обработку отделяемого осадка.

Комплексообразование является одним из приемов выделения чистых веществ, особенно неорганических. Комплексные соединения могут быть или труднорастворимыми в воде, но легкорастворимыми в органических растворителях, или наоборот. В первом случае осадки обрабатывают, как описано выше. Если же комплексное соединение легко растворяется в воде, его можно извлечь в чистом виде из водного раствора путем экстрагирования подходящим органическим растворителем или же разрушить комплекс тем или иным путем.

Приемом комплексообразования можно выделить металлы в очень чистом виде. Это особенно касается редких и рассеянных металлов, которые могут быть выделены в виде комплексов с органическими веществами.

Образование летучих соединений. Этим приемом можно пользоваться в том случае, если образуется летучее соединение только выделяемого вещества, например какого-либо металла. В том случае, если одновременно образуются летучие соединения примесей, этот прием применять не рекомендуется, так как освобождение от летучих примесей может оказаться затруднительным. Во многих случаях образование летучих галогенидов (хлористые или фтористые соединения) некоторых веществ может оказаться очень эффективным как метод очистки, особенно в сочетании с вакуум-перегонкой. Чем ниже температура возгонки или кипения интересующего нас вещества, тем легче его отделить от других и очистить фракционной перегонкой или диффузией.

Скорость диффузии газообразных веществ через полупроницаемые перегородки зависит от плотности и молекулярной массы очищаемого вещества и почти обратно пропорциональна им,

Зонная плавка. Зонную плавку можно рассматривать как частный случай экстракции расплавленным веществом, когда твердая фаза вещества находится в равновесии с его жидкой фазой. Если растворимость в жидкой фазе какой-либо примеси, содержащейся в очищаемом веществе, отличается от растворимости в твердой фазе, то очистка от этой примеси теоретически возможна *. Этот метод особенно ценен для очистки таких соединений (преимущественно органических), которые имеют низкое давление паров или разлагаются при перегонке. Для соединений, имеющих низкую теплопроводность, зону плавления можно создать, применяя высокочастотный нагрев с диэлектрическим сопротивлением. Метод зонной плавки дает возможность полностью использовать исходные вещества и позволяет получать большие монокристаллы органических веществ и некоторых металлов (например, алюминия, германия и др.).

В простейшей форме метод зонной плавки в применении к металлам состоит в медленном перемещении расплавленной зоны вдоль стержня из металла.

Метод зонной плавки может найти широкое применение для приготовления чистых органических соединений.

Очистка бензойной кислоты. Цилиндрический сосуд наполняют расплавленной бензойной кислотой. Этот цилиндр с затвердевшей кислотой медленно пропускают через обогреваемое кольцо таким образом, чтобы расплавленная зона передвигалась вверх по цилиндру. Двукратная обработка бензойной кислоты таким приемом заменяет 11 перекристаллизации из бензола.

Очистка нафталина от антрацена**. Загрязненный нафталин помещают в трубку (из стекла пирекс) длиной около 900 мм и диаметром 25 мм. Эту трубку пропускают через небольшой цилиндрический нагреватель (может быть использована трубчатая печь для микроанализа, снабженная реостатом). Печь передвигают вниз с такой скоростью, чтобы расплавленная зона длиной около 50 мм могла бы переместиться по всей длине трубки за 24 ч. После этого нагреватель возвращают в исходное положение и цикл обработки повторяют. После 8 циклов содержание антрацена в верхней половине взятого для обработки нафталина составляло 1-10-4%

Метод зонной плавки используют для получения чистого германия, а также для очистки соединений, когда один или оба компонента смеси летучи или разлагаются при нагревании **.

В настоящее время делаются попытки применить метод зонной плавки для очистки жидкостей . Этот метод оказался применим для'очистки только предварительно замороженной жидкости. Для этого жидкость помещают в узкую и длинную стеклянную лодочку (шириной 12 мм, длиной 110 мм) и замораживают при —30° С, с помощью циркуляционного охлаждающего устройства, работающего на смеси твердой углекислоты с ацетоном. Замороженную жидкость в лодочке медленно протягивают с помощью моторчика Уоррена со скоростью 1 см/ч через несколько последовательных зонных нагревателей, расположенных на расстоянии около 1,8 см друг от друга и представляющих собой витки нихро.мовой проволоки диаметром 0,5 мм (0,5 ом/м) в пазах небольших керамических блоков. Силу тока подбирают такой, чтобы температура расплавленных узких зон в замороженной жидкости была 3--4° С. Расплавленные зоны, перемещаясь одна за другой, увлекают за собой примеси, имевшиеся в жидкости. Примеси концентрируются в конечной части бруска замороженной жидкости. Таким приемом можно очищать водные и неводные растворы и выделять растворенные или только тонко диспергированные вещества.

Аппаратурное оформление метода зонной плавки зависит от свойств взятых веществ, и рекомендовать какую-либо стандартную аппаратуру в этом случае трудно.

Хроматография и ионный обмен. Эти методы основаны на использовании явления сорбции для извлечения веществ, содержащихся в растворах.

Метод хроматографии особенно важен для концентрирования веществ, содержание которых в исходном растворе очень мало, а также для получения чистых препаратов. При помощи этого метода были получены редкоземельные и заураповые элементы высокой чистоты. Многие фармацевтические и органические препараты очищают и получают в чистом виде при помощи этого метода. Почти во всех случаях, когда поставлена задача очистки или отделения какого-либо вещества из смеси, находящейся в растворе, хроматография и ионный обмен могут оказаться надежными методами.

Для ионного обмена применяют так называемые иониты, представляющие собой неорганические или органические адсорбенты (преимущественно смолы разных марок). По своим химическим свойствам они разделяются на следующие группы: катнониты, ани-ониты и амфолиты. Катиониты обменивают катионы. Аниониты обладают способностью обменивать анионы. Амфожгты способны обменивать как катионы, так и анионы-в зависимости от рН среды и свойств вещества, которое должно быть поглощено ионитом.

Иониты способны к ионному обмену до полного насыщения их поглощаемым ионом. Отработанные иониты регенерируют путем промывания катионитов кислотой, анионитов—щелочами.* В элюате (жидкость, получаемая при промывании ионита) будут находиться адсорбируемые ионитом ионы.

Для разделения и фракционирования полимеров предложен способ фильтрации их растворов через гель, названный «сефадекс» (Швеция). Этот способ называют г е л ь - ф и л ь т р а ц и е й. По существу он является хроматографическим разделением высокомолекулярных веществ на колонке.

Сефадекс выпускается в виде мелких зерен, набухающих в воде. Ниже приведены типы сефадскса и для примера — молекулярные веса разделяемых полисахаридов:

При использовании других веществ границы молекулярных весов могут отклоняться от приведенных значений в ту или иную сторону. Так, для белковых веществ диапазоны молекулярных весов шире, чем в случае полисахаридов. Для использования сефадекса сконструирована хро-матографическая колонка с рубашкой; колонка выполнена из боросиликатного стекла.

Вначале сефадекс смешивают с водой, взмучивают полученную смесь, вливают в колонку и дают осесть. Затем в колонку добавляют концентрированный раствор исследуемого вещества так, чтобы не взмучивался верхний слой сефадекса. Равновесие устанавливается очень быстро, поэтому скорость вымывания по сравнению с обычными иопитами может быть большой. Фракции контролируют или спектрофотометрически (органические полимеры), или по электропроводности (растворы неорганических веществ). Метод гель-фильтрования полностью заменяет диализ и электродиализ. При его помощи можно очень тонко фракционировать полимеры, которые мало отличаются между собой по молекулярным массам.

## Контрольные вопросы:

Тема 13. Хроматографические методы исследования.

1. Основы теории и виды хроматографии

2. Классификация хроматографических методов исследования.

1. Основы теории и виды хроматографии. Под  динамикой сорбции понимается развитие процесса поглощения растворенного вещества в условиях прохождения его через слой зернистого или порошкообразного сорбента. Теория хроматографического разделения гомогенных смесей веществ базируется на -закономерностях динамики сорбции. Однако следует отметить, что законы динамики этого явления недостаточно изучены, поэтому количественной теории расчета хроматограмм  пока не разработано. Несмотря на то, что в  основе этих методов лежит различный механизм взаимодействия молекул веществ с сорбентом, все эти виды хроматографии подчиняются одним закономерностям. Поэтому целесообразно вначале рассмотреть главные закономерности теории хроматографического разделения веществ и основные факторы, влияющие на разделение, а затем рассматривать отдельные методы хроматографического анализа веществ молекулярного  характера, для удобства объединив их по технике выполнения.[c.13] Теория хроматографического  разделения.
Всегда появляется потребность     оценки хроматограмм. При прохождении через колонку можно получить хроматограммы различного вида (рис. 5). Данные примеры иллюстрируют хроматографическое разделение, отличающиеся разрешением, эффективностью при равной селективности (рис. 5, а и б) и селективностью при равной эффективности (рис. 5, виг). Это сохраняется и при различном соотношении высоты пиков. Все теории хроматографического разделение  сводятся к рассмотрению этих величин. 
Для того чтобы создать многократно повторяющиеся вдоль колонки акты     осаждения—растворения, используют градиент температуры. Колонка помещается в водяную рубашку, в верхней части прибора находится нагреватель, а в нижней — термостатированный сосуд с температурой, слегка выше комнатной (27—30°). Перепад температуры вдоль колонки составляет обычно 20—25°, градиент оказывается линейным. В верхней части элюирующая жидкость извлекает какую-то часть полимера из пленки, покрывающей насадку. Жидкость извлекает легче низкомолекулярную часть, но захватывает, как указывалось выше, и часть тяжелых фракций. Попадая дальше в более холодные области колонки, жидкость оказывается пересыщенной полимером, в первую очередь его наиболее высокомолекулярными компонентами. Они выпадают из раствора и покрывают пленкой насадку, бывшую до начала опыта пустой. По мере продвижения жидкости вниз этот процесс продолжается — тяжелые компоненты стремятся осесть на насадке, легкие — вымываются и устремляются к выходу. Не останавливаясь детально на теории хроматографического разделения (она описана во многих руководствах), подчеркнем главное значение этого процесса — разделение смеси на исключительно четкие фракции вследствие осуществления многоступенчатого процесса растворения — осаждения. В этом отношении хроматографическая колонка напоминает ректификационную, в которой четкое разделение смеси достигается благодаря многократному повторению актов испарения и конденсации. После фракционирования полимера на колонке получается ряд узких фракций. Для каждой из них тем или иным методом  (чаще всего по вязкости) измеряется средний молекулярный вес.

С вопросами     теории хроматографического разделения газов нам придется еще встретиться при рассмотрении аналитических методов газовой  хроматографии. 
    Длина хроматографической колонки, ее диаметр, характер адсорбента или абсорбента, а также условия применения (температура, скорость газа-носителя и т. п.) определяют разделительную способность колонки. Ряд исследований был проведен для разработки теории хроматографического разделения и определения эффективности действия колонок  при элюировании.

Основы теории хроматографического  разделения. 
Другая     теория хроматографического разделения— теория скоростей сохраняет концепцию теоретических тарелок. Однако понятие теоретической тарелки остается лишь в качестве способа выражения эффективности колонки, Размывание пиков  приписывается здесь трем факторам 
    ТЕОРИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗО-АДСОРБЦИОННЫМ  МЕТОДОМ.Особенно значительны     успехи советских ученых в теории хроматографического разделения, модификации твердых адсорбентов, применения хроматографических методов для. определения физико-химических свойств  веществ и т. д. 
Данная монография уникальна по     широте охвата материала в ней рассматриваются теория хроматографического разделения, различные методы газовой хроматографии (в том числе хроматографическое разделение в системах газ — жидкость и газ — твердое тело), различные типы насадочных и капиллярных колонок, используемые для их заполнения носители и неподвижные жидкие фазы, подробно обсуждаются методики хроматографического разделения (с привлечением большого числа примеров) и обработки данных , в том числе с применением
В     основу теории хроматографического разделения положено представление о том, что в процессе перемещения по колонке молекулы растворенного вещества периодически переходят из подвижной фазы в неподвижную и обратно. В результате любая молекула в среднем в течение времени 4 находится в неподвижной фазе и в течение времени /т — в подвижной. В течение времени она движется по колонке с такой скоростью, с какой перемещается по колонке подвижная фаза м, а в течение времени 4 совсем не продвигается вперед. Ее движение, следовательно, является ступенчатым, так как она то переносится в подвижную фазу, то из подвижной фазы. Относительные величины 4 и определяют, насколько быстро растворенное  вещество движется вниз по колонке. 
    Теория хроматографического разделения является полезным руководством при изготовлении колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии и практическом их использовании. Руководствуясь этой теорией, можно оптимизировать условия эксперимента в отношении степени разделения, скорости анализа либо величины пробы , подаваемой на колонку. 
    Теория хроматографического  разделения. К настоящему времени опубликовано     большое число работ по хроматографии и ее применению, появился ряд монографий, однако почти полностью отсутствует учебная литература, что затрудняет преподавание хроматографических методов анализа в вузах. Особенно это ощущается при проведении практических занятий по хроматографии неорганических веществ. Для ознакомления с теорией хроматографического разделения, с основами отдельных хроматографических методов студенты вынуждены обращаться по крайней мере  к 3—4 монографиям. 
В настоящем пособии на основе многолетнего     опыта преподавания хроматографии на кафедре аналитической химии химического факультета МГУ в сжатом виде излагается теория хроматографического разделения веществ и основы ионообменной, распределительной и газовой хроматографии. Описаны аппаратура, сорбенты, растворители, приемы проведения хроматографического эксперимента и приведены лабораторные работы по ионному обмену, ионообменной, распределительной, осадочной и газовой хроматографии, которые выполняются в практикуме по хроматографическому анализу  на кафедре аналитической химии МГУ.

Теоретические     аспекты ионообменной хроматографии согласуются с общей теорией хроматографического разделения (см. гл. 1.2), из которой следует, что на поглощение ионов в колонке и на их десорбцию оказывают влияние размер зерна ионообменника, температура, параметры колонки, скорость пропускания раствора, концентрация ионов водорода. Лучшие условия для разделения создаются при применении длинных и узких колонок, наполненных мелкозернистым ионообменником, и умеренной скорости пропускания растворов через колонку. Скорость потока элюента — объем элюента , проходящего через 1 см колонки в единицу времени,— следует выбирать так, чтобы работать в условиях, близких к равновесным.

Изложена     теория хроматографического разделения смесей, показано, что при введении ряда огратпччений получаемые уравнения могут быть использованы для расчета разделения  в аналитической и препаративной хроматографии.
Первая     теория хроматографического разделения была разработана Мартиногч и Синджем, которые исходили из концепции теоретических  тарелок. 
Рассмотрена     теория хроматографического разделения смесей щелочноземельных элементов на анионитах, насыщенных комплексообразующим реагентом (лимонная кислота). Зная константы устойчивости образующихся комплексов, концентрацию адденда, величину pH и определив и ) хроматографического опыта объем промывного раствора, соответствующего максимуму выходной кривой, можно рассчитать константы обмена комплексов элементов на анионитах. Приведены конкретные примеры таких определений. Использован метод радиоактивных индикаторов. Константы устоичивости цитратных комплексов щелочноземельных элементов  имеют порядок 10 —10. 
Далее, разрабатывая     теоретические вопросы ионного обмена, Е. Н. Гапон вывел зависимость обменной адсорбции от разбавления (1934, 1937д, е, ж). Эта зависимость может иметь большое значение при разработке теории хроматографического разделения разновалентных  ионов. 
    Выбор условий получения эффективной колонки в газовой хроматография вытекает непосредственно из общей теории хроматографического разделения (см. 1.2), а выбор селективной стационарной фазы связан с теорией адсорбции и растворения. Различия в коэффициентах распределения компонентов между подвижной и стационарной фазами обусловлены различиями межмолекулярных взаимодействий. Наиболее важными из них являются ван-дер-ва-альсовы взаимодействия. Большую роль также играет такой вид взаимодействий, как водородная связь, причем вклад ее в удерживание значительно уменьшается с ростом температуры. Это может выразиться в изменении порядка выхода разделямых веществ из колонки при повышении температуры. Комплексообразование для селективного разделения веществ в газовой хроматографии используется  реже, чем в жидкостной.

2. Классификация хроматографических методов исследования.

Существуют различные способы классификации хроматографических методов.

1.  По физической природе неподвижной и подвижной фаз. Жидкостная хроматография ЖХ (если подвижная фаза жидкая) и газовая хроматография ГХ (если подвижная фаза газообразная). Жидкостную хроматографию в свою очередь можно разделить в зависимости от агрегатного состояния неподвижной фазы на твердо-жидкофазную (ТЖХ) — неподвижная фаза твердая и жидко-жидкофазную хроматографию (ЖЖХ) — неподвижная фаза жидкая. ЖЖХ часто называют распределительной хроматографией.
Газовую хроматографию в зависимости от агрегатного состояния неподвижной фазы делят на газоадсорбционную (ГТХ, ГАХ) и газожидкостную (ГЖХ) или газораспределительную.

2. В зависимости от способа перемещения сорбатов вдоль слоя сорбента различают проявителъный (элюентный), фронтальный, вытеснителъный методы и электрохроматографию.

При использовании проявителъного метода пробу исследуемой смеси вводят порцией в начальной точке (вход в колонку) на слой хроматографической насадки (сорбента). Под действием потока подвижной фазы зона пробы начинает пе

ремещаться вдоль колонки, причем скорости перемещения отдельных компонентов пробы обратно пропорциональны величинам соответствующих им констант распределения. При этом важно, чтобы подвижная фаза практически не сорбировалась неподвижной фазой. Хроматограмма, полученная проявительным методом.

Расстояния по временной шкале максимумов хроматографических пиков пропорциональны полным количествам соответствующих компонентов в пробе.

В методе фронтальной хроматографии разделяемая смесь непрерывно поступает на слой сорбента в начальной точке и, таким образом, фактически играет роль подвижной фазы. Получающаяся при этом зависимость от времени концентрации компонентов пробы в потоке, вытекающем из колонки.

Относительное движение и окончательное расположение по временной оси "ступенек" этой зависимости определяются величинами соответствующих констант распределения точно так же, как и в проявительной хроматографии. Высота ступеньки пропорциональна концентрации соответствующего компонента в разделяемой смеси.

Методика проведения разделения вытеснителъным методом аналогична методике проведения разделения проявительным методом, но без использования несорбирующегося элюента (подвижной фазы). Перемещение хроматографических зон достигается путем вытеснения компонентов разделяемой смеси веществом, которое сорбирует сильнее любого из этих компонентов. Каждый компонент этой пробы вытесняет компоненты, которые взаимодействуют с неподвижной фазой менее сильно, чем он сам.

Хроматограмма, полученная вытеснительным методом. Аналитический смысл площади хроматографического пика здесь тот же, что и в проявительной хроматографии. При использовании твердых адсорбентов в качестве хроматографических разделительных сред (системы жидкость — тело и газ — твердое тело) вытеснительные эффекты дают некоторый вклад и в процессы разделения методами проявительной и фронтальной хроматографии.

Для аналитических целей наиболее широко используется элюентный (проявительный) метод хроматографирования.

Электрохроматография — хроматографический процесс, при котором движение заряженных частиц осуществляется под действием приложенного напряжения. Скорость движения частиц определяется их массой и зарядом.

3. В зависимости от природы процесса, обусловливающего распределение сорбатов между подвижной и неподвижной фазами, различают адсорбционную, распределительную, ионообменную, осадочную, аффинную и эксклюзи-онную хроматографию.

В адсорбционной хроматографии разделение за счет адсорбции основано на различии адсобируемости компонентов смеси на данном адсорбенте.

В распределительной хроматографии разделение основано на различии в растворимости сорбатов в подвижной и неподвижной фазах или на различии в стабильности образующихся комплексов.

В ионообменной хроматографии разделение основано на различии констант ионообменного равновесия.

В осадочной хроматографии разделение основано на различной растворимости осадков в подвижной фазе.

Аффинная хроматография основана на биоспецифическом взаимодействии компонентов с аффинным лигандом.

В эксклюзионной хроматографии разделение основано на различии и проницаемости молекул разделяемых веществ в неподвижную фазу. Компоненты элюируются в порядке уменьшения их молекулярной массы.

Имеется и другая классификация хроматографии в зависимости от механизма сорбции, по которой хроматография подразделяется на молекулярную, ситовую, хемосорбцион-ную и ионообменную.

В молекулярной хроматографии природой сил взаимодействия между неподвижной фазой (сорбентом) и компонентами разделяемой смеси являются межмолекулярные силы типа сил Ван-дер-Ваальса. К хемосорбционной хромато-

графии относят осадочную, комплексообразовательную (или лигандообменную), окислительно-восстановительную. Причиной сорбции в хемосорбционной хроматографии являются соответствующие химические реакции.

4. По технике выполнения (характеру процесса) различают: колоночную хроматографию (неподвижная фаза находится в колонке); плоскостную (планарную) — бумажную и тонкослойную (неподвижная фаза — лист бумаги или тонкий слой сорбента на стеклянной или металлической пластинке); капиллярную хроматографию (разделение происходит в пленке жидкости или слое сорбента, размещенном на внутренней стенке трубки); хроматографию в полях (электрических, магнитных, центробежных и других сил).

5. В зависимости от цели проведения хроматографичес-кого процесса различают аналитическую, неаналитическую, препаративную и промышленную хроматографию.

Аналитическая хроматография предназначена для определения качественного и количественного состава исследуемой смеси.

Неаналитическая хроматография — метод исследования физико-химических характеристик веществ при использовании хроматографической аппаратуры и на основании параметров хроматографических зон.

Препаративная хроматография применяется для выделения небольших количеств чистых компонентов (или смесей) в лабораторных условиях.

Промышленная хроматография используется для получения чистых веществ в значительных количествах.

## Приведенная выше классификация хроматографических методов не является исчерпывающей, так как в последние годы появился ряд комплексных (гибридных) хроматографических методов.
Контрольные вопросы:

Тема 14. Методы сушки продуктов микробиологического синтеза.

1.Распылительная сушка.

2.Сублимационная сушка.

1.Распылительная сушка.

1) Сушка продуктов микробиологических производств является одной из конечных операции в производстве биологически активных препаратов.

По режимам сушки все продукты микробного синтеза делятся на две группы:

· продукты, в которых не требуется сохранения жизнеспособности микроорганизмов или высокой активности препаратов (кормовые дрожжи, водоросли, аминокислоты и др.);

· продукты, в которых необходимо сохранить жизнеспособность микроорганизмов или высокую активность препаратов (хлебопекарные дрожжи, антибиотики, ряд бактерий и ферментов, а также др.)

Из этого следует, что:

- для продуктов первой группы можно применять более жесткие тепловые режимы;

- а для продуктов второй группы следует применять щадящие низкотемпературные режимы сушки.

По способу подвода тепла

А) Конвективные. Б) Контактные (кондуктивные).

По виду теплоносителя

А) Воздушные. Б) Газовые. В) Паровые.

3. По величине давления в рабочей камере.

А) Сушилки, работающие при атмосферном давлении.

Б) Сушилки, работающие в условиях вакуума.

По структуре рабочего цикла

А) Периодического действия. Б) Непрерывного действия.

5. По взаимному движению материалов и теплоносителя в конвективных сушилках.

А) Прямоточные. Б) Противоточные. В) С перекрестным током.

6. По конструкции

А) Камерные. Б) Туннельные. В) Ленточные. Г) Шахтные.

Д) Сушилки в кипящем слое. Е) Распылительные.

Ж) Барабанные. З) Терморадиационные.

И) Сублимационные.

Сушка суспензии -

- кормовых дрожжей с содержанием сухих веществ до 20–25 % производится:

- на вальцовых сушилках при пределе температур в 70–80 0С,

- на распылительных сушилках,

- или на сушилках в кипящем слое при пределе температур теплоносителя 300 0С.

Сушка концентратов, содержащих -

- термолабильные аминокислоты (лизин, аргинин, гистидин, триптофан) до влажности 8 – 10 % осуществляется:

- на распылительных ленточных сушилках;

- и на сушилках в кипящем слое.

Для этих продуктов рекомендуются режимы сушки при температурах менее 60 –70 0С.

Сушку -· ферментных препаратов с начальным содержанием сухих веществ 15 – 20 %;· поверхностных культур с влажностью до 60 %; полученных путем фильтрации, осаждения, кристаллизации и др. производят (также при низкотемпературных условиях):

- либо в распылительных,

- либо в сублимационных сушилках.

Кормовые антибиотики, а именно:· (биовит, терравит, бацилихин, бацитрацин),также чувствительны к температуре сушки, поэтому их подвергают сушке:- в ленточных,- распылительных сушилках,- и сушилках с кипящим слоем, причем, максимальная температура продукта при сушке не должна превышать 60 0С.

Сушка бактериальных удобрений и средств защиты растений:· (нитрагин, азотобактерин, фосфобактерин, боверин, инсектин, токсобактерин) осуществляется – либо на распылительных сушилках при температуре сушильного агента 130 0С., и температуре продукта не более 50 0С,- либо на сублимационных сушилках при отрицательных температурах.

3) Барабанные сушилки используют для сушки ферментных препаратов. По конструкции они представляют собой:

- Цилиндрический горизонтальный корпус, установленный с небольшим углом наклона до 60 в сторону выгрузки на роликоопорах.

- С одной стороны барабана установлено распределительное устройство, служащее для загрузки продукта.

- Здесь же установлена подьемно-лопастная система, состоящая из насадок различной конфигурации.

- Расположение насадок обеспечивает равномерное распределение культуры по всему сечению барабана и продвижение ее к разгрузочному устройству.

- Барабан вращается с небольшой частотой 3 – 8 мин-1 от привода через редуктор и зубчатый венец.

- Температура воздуха на входе 90–95 0С, на выходе 60–65 0С, температура культуры 30-40 0С.

- С другой стороны барабана установлено разгрузочное устройство.

- Для предотвращения уноса частичек высушенной культуры с отработавшим воздухом на выходе установлен вентилятор и циклон.

Также для сушки ферментных препаратов нашла применение вихревая сушилка СВИ. В этой сушилке совмещены процессы сушки и измельчения продуктов.

Сама же сушильная установка состоит:

· из вихревой сушилки сложной конфигурации;

· фильтров грубой и тонкой очистки подаваемого воздуха; а также фильтра очистки удаляемого воздуха;

· калориферов и вентиляторов;

· винтового конвейера для транспортировки пыли, поступающей из бункеров рукавных фильтров;

· циклонов и поворотной головки.

Подаваемый для сушки культуры гриба воздух

- очищается на фильтрах грубой и тонкой очистки;

- нагревается в калорифере 4 до 140 0С (в первом потоке) и калорифере до 100 0С (во втором потоке)

- и направляется в вихревую сушилку.

Вихревая сушилка состоит

- из бункера, винтового питателя, эжектора, дробилки расположенной в вихревой камере

- и самой вихревой камеры, разделенной на две зоны.

Винтовым питателем культура гриба подается в эжектор сушилки.

Здесь она подхватывается потоком нагретого воздуха, поступающего по первому каналу из калорифера, и измельчается в дробилке.

Таким образом, в первой зоне происходит

- во-первых, первичная сушка культуры и гриба;

- и, во-вторых, ее измельчение.

Распылительная сушка (англ. spray drying) — способ удаления растворителя из растворов и суспензий, основанный на впрыскивании капель жидкости в поток газа-носителя, обычно воздуха, нагретого до температур 100–300 °С, с последующей сепарацией твёрдых частиц.

Процесс характеризуется высокой скоростью сушки; частицы порошка часто сохраняют сферическую форму. Широко используется как технологический прием в производстве керамических материалов, обычно для повышения текучести пресс-порошков и для нанесения добавок и микрокомпонентов на поверхность частиц перед формованием и спеканием керамики. Благодаря сохранению достаточно высокой однородности распределения солевых компонентов в твердой фазе, распылительная сушка многокомпонентных растворов в сочетании с термическим разложением ее продуктов может использоваться также как эффективный метод синтеза многокомпонентных оксидных материалов и композитов.

Основными отличиями метода от пиролиза аэрозолей являются более низкая температура газа-носителя, обычно не приводящая к полному термическому разложению солевых компонентов раствора, и использование вместо аэрозольных генераторов форсунок, создаюших капли более крупного размера, но обладающих значительно более высокой производительностью.

Распылительная сушка — один из основных методов получения сухих продуктов и препаратов в пищевой и, в меньшей степени, в фармацевтической промышленности.

Распылительная сушилка применяется для сушки пастообразных и жидких материалов. В ней высушиваемый материал распыляется в горячем газе (воздухе). Распыливание производится форсунками (механическими или пневматическими) или центробежными дисками.

При механическом распыливании раствор соли, например уксуснокислого кальция, нагнетается в форсунках под давлением от 30 до 200 атм. Размер капель при распыливании зависит от давления жидкости, диаметра выходного отверстия, вязкости жидкости и т.д., и колеблется в пределах от 20 до 100 мк. На размеры капель влияет главным образом турбулизация жидкостной струи, которая создается повышением скорости закручивания струи в форсунке. Схемы двух механических форсунок представлены на рисунке 158. На рисунок 158а приведена конструкция форсунки, предназначенной для распыливания высококонцентрированных растворов и выполненной из легированной стали. Форсунка состоит из корпуса 1, головки форсунки 2 и диска 3. Насадка сменная, позволяющая изменять диаметр выходного отверстия от 0,8 до 1,5 мм.

Представлен другой тип механической форсунки, состоящей из корпуса 1, который навинчивается на питающую головку 2 и закрепляется контргайкой 4. Раствор проходит через восемь отверстий диска 3 и три тангенциальных канала диска 5, закручивается в центральной камере диска и через отверстие в диске 6 выдавливается наружу.

Механические форсунки отличаются высокой производительностью, бесшумностью работы, дают тонкий и равномерный распыл. Производительность форсунок при сушке до 600 кг/ч, хотя форсунка может распыливать до 4,5 т/ч продукта. Расход энергии на распыление от 2 до 10 кВт на тонну раствора. К недостаткам форсунок следует отнести невозможность регулирования производительности форсунки и быструю засоряемость выходных отверстий (0,5 мм). Эти форсунки не пригодны для обработки суспензий, паст, растворов, дающих осадки.

При центробежном методе распыливания можно регулировать производительность сушилки и нетрудно ее автоматизировать. Недостатком же его является повышенная стоимость по сравнению с распыливанием при помощи сопел.

Распыление за счет центробежной силы осуществляется путем подачи раствора на быстро вращающийся диск. Под действием центробежной силы раствор движется на периферию диска и при помощи лопаток или сопел выталкивается в камеру. Скорость вращения диска составляет от 4000 до 20000 об/мин. Окружная скорость диска выбирается до 200 м/с. Распыливающие диски приводятся во вращение либо от электродвигателя, либо от паровой турбинки.

Существует много разновидностей распыливающих дисков, применяемых для различных жидкостей (гладкие, с тангенциальными лопатками, многоярусные, диски с соплами и т.д.) (рисунок .160). При сушке порошков карбида кремния распылитель состоит из двух дисков, покрытых карбидом бора и т.д.

Средний диаметр капель в дисковых распылителях можно подсчитать по формуле Фрасера, Эйзенклама, Домбровского:

, (11.13)

где - весовая производительность, кг/ч; - кинематическая вязкость, м2/с; - поверхностное натяжение, кГ/м; - диаметр диска, м; x - смоченный периметр диска, равный произведению числа лопаток на их высоту, м; - скорость вращения диска, об/мин; - удельный вес раствора, кг/м3.

На рисунке 161 изображена схема наиболее распространенной распылительной сушилки, работающей при параллельном токе газа и частиц. Нагретый воздух поступает в верхнюю часть камеры 1. Здесь он встречается с каплями или кусочками материала, распыляемого вращающимся диском 3 или другим устройством.

Благодаря развитой поверхности соприкосновения материала с газом, сушка протекает очень быстро - на лету, и на дно сушилки падает уже полностью высушенный материал. Отсюда он скребками 5 подается в разгрузочный шнек или другое герметизированное разгрузочное устройство. Воздух, насыщенный паром, отсасывается вентилятором 4 из нижней части сушилки через рукавные фильтры 2, как на рисунке 15, или другой пылеулавливающий аппарат. Параллельный ток создает возможность применять для сушки высокую температуру газа, увеличивая скорость сушки, без перегрева высушиваемого материала.

Несмотря, однако, на большую скорость процесса (количество испарившейся воды в единицу времени с единицы поверхности материала), интенсивность работы распылительных сушилок (количество испарившейся воды в единицу времени в единице объема аппарата) невелика, поскольку на единицу объема аппарата одновременно приходится сравнительно небольшая масса материала.

При работе распылительных сушилок наблюдается большой унос высушенного материала газами, т.к. материал в процессе сушки находится в мелко распыленном состоянии. Поэтому значительная часть продукта улавливается из газа в циклонах, рукавных фильтрах, электрофильтрах.

Распылительные сушилки предпочтительное применение имеют в следующих случаях.

1. Материал не переносит длительного нагрева. Процесс сушки протекает очень быстро (от десятых долей до нескольких секунд) и поэтому даже чувствительные к нагреву материалы, например, пищевые продукты: молоко, яичный порошок и др., не успевают разложится при высушивании.

2. Недопустимо окисление материала, например при сушке металлических порошков. Из-за кратковременного нагрева материал в процессе сушки не успевает окисляться.

3. Сушится пастообразный, залипающий материал. Сушка его на лету предотвращает залипание стенок. Распыление жидких материалов центробежным диском обуславливает разброс капель на стенки камеры. Однако, после некоторого предела повышения скорости вращения диска (4000-20000 об/мин) такое налипание прекращается. Это происходит, по-видимому, из-за очень мелкого распыления жидкости, при котором капли или не долетают до стенок, или высыхают настолько быстро, что даже долетевшие частицы не налипают.

2.Сублимационная сушка. Метод лиофилизации (сублимационной сушки) уже давно известен и широко применяется в пищевой и  фармацевтической промышленностях: для получения сухих сывороток; сухих форм медицинских препаратов, вакцин; сухой плазмы донорской крови;  при трансплантации органов и тканей…. Весь растворимый сублимированный кофе вырабатывается с использованием именно метода лиофилизации.

Лиофилизация – это метод мягкой сушки.  При данном методе высушиваемый препарат (продукт) сначала правильно, по технологии, замораживают, а затем помещают в вакуумную камеру, где и происходит возгонка (сублимация) растворителя.

Вакуумирование позволяет почти полностью удалить  из продуктов растворители (как водные, так и органические), а замораживание обеспечивает сохранность лабильных компонентов практически в неизменном виде. Получаемые после лиофильной сушки материалы  не теряют исходной структуры, что особенно важно для препаратов как природного, так и синтетического происхождения – биологически активных веществ, антибиотиков, белковых и ферментативных препаратов, фармацевтических субстанций и современных материалов для нанотехнологий.

Этот метод оказался просто незаменим для консервации и  дальнейшего продолжительного хранения различных продуктов биологического происхождения.  Лиофилизация позволяет получать сухие ткани, препараты, продукты  без потери их формы, структурной целостности и что ещё более важно, без потери их биологической активности!

При данном методе обработки  большинство белков не подвергается процессу  денатурации и может сохраняться при умеренном охлаждении (около 0 °C).  Ткани и препараты при увлажнении, гидратации практически полностью восстанавливают свои первоначальные свойства.

Области применения метода лиофилизации:

- Пищевая промышленность: Овощи, мясо, рыба для блюд моментального приготовления и для супов быстрого приготовления. Фрукты для зерновых завтраков, соки. Фрукты и овощи для вкусовых добавок. Кофе.

- Молочная промышленность: Высококачественные протеины (Например: лактоферрин - для детского питания).

- Продукты нутрицевтики и БАДы: алое, эхинацея, мидии, акулий хрящ….

- Закваски, м/б культуры и пробиотики: сыры, йогурты, мясные продукты….

- Фармацевтика: протеины, энзимы, гормоны, вакцины и другие биологические продукты.

- Исследовательская деятельность: стабилизация и /или хранение биологических материалов как эталоны и для дальнейших исследования.

- Восстановление документации: книги и документы, поврежденные водой при затоплении, пожаре. Раскисшие артефакты (компоненты после кораблекрушения).

- Флористика: законсервированные лепестки и целые цветки для украшения. Законсервированные свадебные букеты.

- Таксидермия: сохранение (консервация) умерших животных и охотничьих трофеев.

В данной статье мы хотим более подробно остановиться на сублимации продуктов питания. Ассортимент продуктов, полученных сублимационной (лиофильной) сушкой, достаточно разнообразен и может быть подразделен на несколько групп:

- Мясо и мясопродукты: говядина, баранина, свинина, мясо птицы и пр.

- Рыба и различные морепродукты.

- Молочные продукты: творог, молоко и пр.

- Яйцепродукты: яичный белок, яичный желток.

- Готовые блюда из различных круп и смешанные с мясом, птицей, рыбой  и т. п.

- Овощи: картофель, морковь, свекла, различные виды капуст, петрушка, зеленый горошек, кабачки, лук, грибы, овощные первые и вторые блюда и т. п.

- Фрукты, ягоды и продукты их переработки.

- Быстрорастворимые чаи и кофе.

- Пряности, специи и травы.

Лиофильная сублимационная сушка  позволяет  сохранить оригинальные ароматы и произвести продукты  качества «премиум».

Стандартно, цикл сублимационной сушки или лиофилизации делится на 3 фазы:

1. Изначальный процесс «IQF» заморозки:

- Продукт демонстрирует желаемую кристаллическую структуру;

- Продукт заморожен ниже своей температуры эвтектики;

2.  Парциальное давление окружающего продукт пара должно быть ниже, чем давление испарения ото льда, при одинаковой температуре;

- Энергия, подающаяся в виде нагрева, должна оставаться ниже, чем температура эвтектики продукта (наивысшая из возможных температур продукта во время сублимации);

3. Окончательная (вакуумная) сушка нацелена на устранение следов растворителя (влаги), которые ещё присутствуют из-за абсорбции.  Парциальное давление пара, поднимающегося от продукта, будет на самом низком уровне.  Лиофильная сушка, это сушка  под вакуумом со степенью вакуума ниже «тройной точки» (6.2 мбар = 4.6 торр).  В таком случае вода будет присутствовать только в 2 фазах: лед и пар. Вакуум позволяет льду превратиться сразу в пар без прохождения водной фазы.  В процессе сублимации,  лед, содержащийся в продукте,  переходит из твердого состояния в газообразное и затем собирается  внутри камеры системой конденсации.

По завершении процесса, обработанный продукт сохраняет  свою изначальную форму,  структуру, а также все свои физические, химические и биологические свойства.  Затем его можно хранить (герметичная упаковка эффективна для предотвращения набора продуктом влаги) в течении длительного  периода времени.

Повторим: сенсорные органолептические качества готового продукта абсолютно сопоставимы свежему продукту.

Система обеспечивает и дает гарантию того, что  продукт сохранит оригинальную форму, цвет и вкус и пищевую ценность, а также малый вес для удобства хранения и транспортировки.

При этом,  в процессе сушки сохраняется  оригинальная форма продукта, цвет, вкус, аромат и пищевая ценность.

Сублимированные продукты восстанавливаются быстро и полностью при добавлении воды.

Новая линейка агрегатов была создана с учётом ошибок прошлых серий и на сегодняшний день является, поистине, передовой в мире, обгоняющая всех конкурентов на 5-7 лет.

Некоторые основные особенности системы сублимации «Easy Freeze Dryer»:

- Очень производительная система нагрева, с увеличенным панельным теплообменником.   Делает более эффективной передачу пара из продукта на испаритель.

- Двойной испаритель расположен в той же емкости, что и продукт, что значительно сокращает  время сушки и передачи пара.

- Малообъемная система жидкого теплоносителя, обеспечивающая краткое время разгона и быстрое начало процесса.

- Небольшое расстояние между фруктами (ягодами, лотками с фруктами) и испарителем – помогает сохранять температуру  ягод  во время процесса вакуумирования.

- Разная форма поверхности плит  способствует интенсификации процесса сушки и сокращают её по времени.

- Все вышеупомянутое обеспечивает время сушки около 16 часов для обычных фруктов /ягод и  овощей и от8 до 12 часов для продуктов с более низким содержанием воды.

- Множество вакуумных всасывающих отверстий по всей длине емкости усиливают отвод пара и способствуют ускорению сублимации.

- Габариты и форма холодильной установки обеспечивают более эффективный ледосбор.

- Всё вышеизложенное обеспечивает минимальное электропотребление и минимальные расходы на техническое обслуживание, а также минимально возможные потери по продукту.

- Вся установка выполнена из нержавеющей стали, включая бак, стеллаж, трубы, испаритель.

Основные преимущества технологии «Easy Freeze Dryer»  (лиофильной сушки) и конкурентных технологий:

- Более быстрая сушка с меньшими энергозатратами. Этот сублимационный метод сокращает время сушки  на 15-25%,  при этом потребляя меньше энергии.

- Работа при низких температурах – уникально спроектированное оборудование идеально  подходит для работы при низких температурах, что очень важно для сохранения естественной целостности вашего продукта.

- Соответствует стандартам пищевой безопасности.  В проектирование системы были вложены предельная осторожность, бережность и расчет, которые делают мойку и  доступ к каждому компоненту простым, что гарантирует отсутствие слепых зон на оборудовании или поверхностях, соприкасающихся с продуктом, где скапливались бы бактерии или остаточный продукт.

- Оборудование спроектировано с полностью доступной и промываемой внутренней частью машины!

- Простота управления. Все шаги процесса сушки разработаны таким образом, чтобы  способствовать простой и эффективной работе и техническому обслуживанию.

## Контрольные вопросы:

Тема 15. Биосенсоры.

1.Схема биосенсоров.

2.Разновидности биосенсоров и их применение.

3.Клеточные биосенсоры.

1.Схема биосенсоров. Биосенсоры - это устройства, которые можно использовать для анализа и диагностики веществ путем преобразования биологической реакции в сигнал. Биосенсоры могут быть охарактеризованы с использованием различных терминов, которые описывают их активность, таких как иммуносенсоры, биочипы, глюкометры и т.д,и различных параметров, таких как чувствительность, селективность, специфичность, воспроизводимость, размер, скорость диагностического теста, а также стоимость. характеристики. Биосенсор состоит из двух основных частей: биологического элемента, чувствительного к определенным молекулам, и датчика / преобразователя сигнала(рисунок 1). Биосенсорные технологии могут быть классифицированына основечувствительныхэлементов или датчиков.

Рисунок 1 - Принципиальная схема работы биосенсора и его составные части

Также биосенсору можно дать определение как аналитическое устройство, используемое для обнаружения химического вещества, которое объединяет биологический компонент с физико-химическим детектором. Чувствительный биологический элемент, такой как ткань, микроорганизмы, органеллы, клеточные рецепторы, ферменты, антитела, нуклеиновые кислоты и биологически полученный материал или биомиметический компонент, который взаимодействует, связывает или распознает исследуемый аналит. Биологически чувствительные элементы также могут быть созданы биологической инженерией.

Преобразователь или детекторный элемент, который преобразует один сигнал в другой, работает физико-химическим образом: оптическим, пьезоэлектрическим, электрохимическим, электрохемилюминесцентным и т.д., Возникающим в результате взаимодействия аналита с биологическим элементом, для простого измерения и количественного определения. Считыватель биосенсоров со связанной электроникой или процессорами обработки сигналов, которые в первую очередь отвечают за отображение результатов в удобной для пользователя форме. Иногда это самая дорогая часть сенсорного устройства, но возможно создать удобный для пользователя дисплей, который включает в себя датчик и чувствительный элемент (голографический датчик). Считыватели обычно разрабатываются и изготавливаются на заказ в соответствии с различными принципами работы биосенсора.

2.Разновидности биосенсоров и их применение. Существует несколько типов биосенсоров, которые отличаются своими функциональными особенностями (рисунок 2).

Рисунок 2 -  Классификация биосенсоров

Оптический биосенсор.Измеренный выходной сигнал оптических биосенсоров представляет собой световое излучение, которое позволяет непосредственно обнаруживать пищевые патогены. Когда клетки связываются с рецепторами или иммобилизируются на поверхности сенсора, эти сенсоры способны обнаруживать незначительные изменения оптических свойств. Оптическая дифракция и электрохемилюминесценция являются стандартными физическими явлениями для оптических биосенсоров. С помощью оптической дифракции кремниевая пластина, покрытая белками через ковалентные связи, подвергается воздействию ультрафиолетового света через фотошаблон. В этих условиях антитела, которые подвергаются воздействию ультрафиолетового света, инактивируются. При инкубации антигена антитела анализируют антитела, только антитела способны создавать связь с антигеном и вызывать ответ на источник излучения в виде сигнала. Этот сигнал измеряется непосредственно или усиливается различными методами для повышения чувствительности.

Оптические биосенсоры подразделяются на большое количество подкатегорий, в зависимости от конкретного физического явления, такого как отражение, преломление, резонанс, дисперсия, фосфоресценция, инфракрасное излучение, комбинационное рассеяние, флуоресценция и хемилюминесценция. Оптические биосенсоры, основанные на явлениях поверхностного плазменного резонанса (SPR) и флуоресценции, используются для обнаружения патогенных микроорганизмов благодаря их высокой чувствительности.

Биосенсоры для обнаружения микроорганизмов.Твердофазный иммуноферментный анализ является одним из наиболее широко используемых методов обнаружения патогенов в пищевых продуктах, а также в тканях человека и других животных. Хотя этот метод обеспечивает точное обнаружение пищевых патогенов, он отнимает много времени и стоит дорого. Сальмонеллез является одним из наиболее распространенных пищевых заболеваний, вызываемых сальмонеллой у людей и животных. По оценкам, ежегодно во всем мире происходит 93,8 миллиона случаев инфицирования людей и 155 000 случаев смерти. Симптомы включают диарею, лихорадку и боли в животе продолжительностью от 4 до 7 дней. Поэтому обнаружение сальмонеллы чувствительным и быстрым способом особенно важно для безопасности пищевых продуктов. Обнаружение сальмонеллы с помощью SPR-тестов с антителами в качестве элемента распознавания было описано во многих исследованиях. Кроме того, были обнаружены датчики оптического волокна SPR p-7 для обнаружения сальмонелл. Недавно были предложены новые биосенсоры SPR на основе ДНК для обнаружения сальмонелл на основе гена invA. В другом исследовании беспроводные магнитоупругие биосенсоры использовались для быстрого, чувствительного и прямого обнаружения сальмонеллы на скорлупе яиц. Описана разработка одноразовых ДНК-электрохимических биоплатформ для селективного обнаружения сальмонелл даже в присутствии других патогенов.

Биосенсоры для обнаружения пестицидов.Интенсивное использование токсичных и остаточных пестицидов в сельском хозяйстве побудило к поиску новых эффективных, но экономичных и быстрых аналитических инструментов для контроля уровня остаточных количеств пестицидов в окружающей среде и продуктах питания. Биосенсоры основанные на ингибировании ферментов, были предложены в качестве адекватных аналитических устройств с дополнительным преимуществом использования токсичности пестицидов для целей обнаружения, поскольку они более «биологически значимы», чем стандартные хроматографические методы. В этом обзоре предлагается обзор последних достижений в разработке биосенсоров, использующих ингибирование холинэстераз, фотосинтетической системы и щелочной фосфатазы, цитохрома, пероксидазы, тирозиназы, лакказы, уреазы и альдегиддегидрогеназы. Хотя для обнаружения пестицидов разных классов (органофосфаты, карбаматы, дитиокарбаматы, триазины, фенилмочевины, диазины или фенолы) были использованы различные стратегии, количество практических применений и разнообразие тестируемых проб окружающей среды и пищевых продуктов остается ограниченным. Последние достижения сосредоточены на повышении чувствительности и селективности путем использования наноматериалов в сборке сенсора и новых мутантных ферментов в сенсорных форматах матричного типа в сочетании с хемометрическими методами анализа данных. Прогресс в разработке солнечных элементов обогатил возможности для эффективного связывания фотосинтетических ферментов на различных поверхностях, открывая новые возможности для разработки биосенсоров для фотосинтез-ингибирующих гербицидов.

Принципы работы биосенсоров. Принцип работы биосенсора является достаточно простым. Определяемое вещество диффундирует через полупроницаемую мембрану в тонкий слой биокатализатора, в котором и протекает ферментативная реакция по схеме. Поскольку в данном случае продукт ферментативной реакции определяется с помощью электрода, на поверхности которого закреплен фермент, то такое устройство еще называют ферментным электродом. Таким образом, определения “биосенсор” и “ферментный электрод” в данном случае синонимы. Следует отметить, что характер ферментативной реакции зависит от природы фермента, типа его каталитического действия.

Среди ферментов можно выделить оксидоредуктазы, осуществляющие реакции окисления и восстановления, гидролазы, катализирующие гидролиз, трансферазы, вызывающие перенос ацильных, гликозидных и т.п. остатков и т.д. Многие ферменты сейчас доступны, их чистые препараты включены в каталоги ряда фирм-производителей. Важно отметить, что при конструировании биосенсора увеличение продолжительности действия фермента становится основной задачей. Дело в том, что нативный фермент сохраняет свои свойства лишь в течение относительно короткого времени. Поэтому была разработана операция так называемой иммобилизации фермента. В ходе иммобилизации с помощью специальных реагентов фермент “закрепляют” либо на поверхности адсорбентов, например силикагеля, угля или целлюлозы, либо вводят в пленку пористого полимера, либо ковалентно, то есть с помощью химических связей, “пришивают” к какой-либо подложке. При этом фермент закрепляется, перестает быть подвижным, не вымывается из биослоя, а его каталитическое действие сохраняется. На рисунке 2 дано схематическое изображение методов иммобилизации ферментов в биосенсорах. Как видно на рисунке3, при иммобилизации ферментов используют разнообразные способы их закрепления, в том числе и комбинированные.

Рисинук 3- Схематическое изображение способов иммобилизации ферментов в биосенсорах: а – ковалентное связывание с поверхностью электрода, б – сшивание, в – адсорбция на носителе (электроде), г – ковалентное связывание и пришивание к подложке (электроду), д – захват носителем (в пленке полимера).

Биосенсоры могут быть сконструированы и по так называемой объемной технологии, при которой индивидуальные компоненты, перечисленные на схеме, составляют как бы единый физический ансамбль. Хотя такие биосенсоры в настоящее время и применяются на практике, они имеют недостатки, есть трудности и при их изготовлении. В самом деле, послойное покрытие электрода или какого-либо твердого преобразователя мембраной должно быть воспроизводимо. Соответствующая технология формирования поверхности должна допускать возможность изготовления достаточно миниатюрного электрода. Кроме того, биосенсоры со сравнительно толстыми мембранами дают в итоге большее время отклика, имеются сложности и при их градуировке. Успехи в области развития средств микроэлектроники подтолкнули разработчиков конструкций биосенсоров к новым решениям. Оказалось перспективным использовать так называемую планарную технологию (фотолитографию, полупроводниковую технику покрытий и т. д.), по которой можно изготовить так называемый биочип, объединяющий сенсорную систему, трансдьюсер, аналого-цифровой преобразователь и микропроцессор для измерения аналитического сигнала и расчета результатов анализа. Хотя такие биочипы могут тиражироваться, основной проблемой в данном случае будет являться воспроизводимость состояния, то есть микроструктуры поверхности с нанесенным слоем биологически активного фермента. Трудной задачей представляется в данном случае и оптимизация такой структуры в отличие от объемной технологии, реализованной присутствием в конструкции сенсорной части нескольких молекулярных слоев. Тем не менее “молекулярный дизайн” при конструировании биосенсоров будущего может составить реальную конкуренцию объемному их варианту[10].

3.Клеточные биосенсоры. Одно из достижений биотехнологии и биоинженерии связано с развитием методов включения живых клеток в полимеры и твердые носители различной природы и применением такого рода материалов для решения задач медицины, управляемого биосинтеза, анализа. С использованием живых иммобилизованных клеток создано много различных биосенсоров.

Можно отметить несколько удивительных свойств иммобилизованных клеток.

1 Клетки - доступный биологический материал. Используют клетки растений, животных, человека, но наибольшее применение нашли клетки микроорганизмов, которые культивируются, легко воспроизводятся и поддерживаются в чистой культуре. В отличие от ферментов при использовании клеток не требуется дорогостоящих стадий очистки.

2 Имеющиеся методы иммобилизации позволяют получить клетки, сохраняющие около 100% активности ферментов и способные функционировать достаточно длительные промежутки времени. Клетки сохраняют все наиболее важные структуры и проявляют большую стабильность. В некоторых случаях клетки сохраняют жизнеспособность и активность ферментных систем в течение нескольких лет.

3 Клетки сохраняют, как правило, все системы жизнеобеспечения, включая ферментные стадии регенерации кофакторов. Это позволяет проводить сложные последовательные реакции, осуществляя многостадийные процессы.

4 Для многих типов клеток, особенно микробных, разработаны эффективные методы генетических операций, дающие возможность получать мутанты с высоким содержанием того или иного белка или фермента, что дает возможность оперировать с высокоэффективными каталитическими системами.

Поскольку клетки сохраняют аппарат биосинтеза белка, потенциально могут быть разработаны высокоэффективные методы генодиагностики.Особенности метаболизма клеток позволяют создавать биосенсоры как на индивидуальные молекулы, так и на очень широкие классы соединений, например на всю совокупность биологически поглощаемых веществ. Для создания клеточных биосенсоров, так же как и для ферментных, используются самые различные физические трансдьюсеры: электрохимические, включая амперометрические (детекторы кислорода, пероксида водорода, медиаторы), потенциометрические (pH-чувствительные и ионселективные электроды, pH-чувствительные полевые транзисторы), кондуктометрические, оптические, акустические, калориметрические. Развитие получили биосенсоры с использованием техники LAPS (светоадресуемых потенциометрических сенсоров). LAPS-система достаточно чувствительна, и на ее основе были созданы системы слежения за физиологическим состоянием отдельных клеток - так называемые микрофизиометры.

Принципиальным вопросом при создании клеточных биосенсоров является метод иммобилизации клеток. Первоначально для иммобилизации клеток с сохранением их активности использовали материалы природного происхождения: желатину, агар, альгинат кальция, каррагенан. В последние годы разработаны и развиты методы включения живых клеток в синтетические полимерные гели. Особенно интересные и перспективные результаты получены с использованием так называемого метода криоиммобилизации клеток . Процедура иммобилизации состоит из стадии получения суспензии клеток в растворе полимера, замораживания суспензии с получением криоструктурированных гелей, размораживания с образованием пористого, механически прочного материала, устойчивого до температур 70-80C. Клетки, включенные в такого рода пористый материал, сохраняют активность и способны функционировать в течение нескольких месяцев.

Применения клеточных биосенсоров достаточно многообразны. Созданы биосенсоры для селективного определения фенолов, пролина, глутамина, тирозина, молочной и аскорбиновой кислот, глюкозы. Интересные возможности связаны с анализом сульфат-иона, аммония, монометилсульфата. Уникальные возможности обеспечивают клеточные биосенсоры для экспресс-анализа качества воды и сточных вод. Существует метод определения БПК (биологического потребления кислорода) - анализ на определение совокупности органических соединений, которые могут быть использованы микроорганизмами. Традиционный метод требует для получения данных несколько дней.

Биосенсор с иммобилизованными клетками позволяет получать эти же результаты в течение нескольких минут. Коммерчески значимые прототипы биосенсоров для определения качества воды созданы компаниями Японии, Германии и Бельгии.Биосенсоры как новые аналитические устройства, позволяющие получать и перерабатывать экспресс-информацию о химическом составе тех или иных объектов, находятся в начале своего развития. Можно ожидать существенного вклада этих биоэлектронных устройств в повышение качества медицинских анализов, контроля технологических процессов, оценки качества пищевых продуктов и окружающей среды.

Ферментные биосенсоры. Ферментный биосенсор представляет собой аналитическое устройство, которое комбинирует фермент с преобразователем для получения сигнала, пропорционального целевой концентрации аналита. Этот сигнал может возникать в результате изменения концентрации протонов, выделения или поглощения газов, таких как аммиак или кислород, испускания света, поглощения или отражения, тепловыделения и т. д., вызванного реакцией, катализируемой ферментом. Преобразователь преобразует этот сигнал в измеряемый отклик, такой как ток, потенциал, изменение температуры или поглощение света с помощью электрохимических, тепловых или оптических средств. Этот сигнал может быть дополнительно усилен, обработан или сохранен для последующего анализа.

Представлены последние результаты исследований и разработок в области биосенсоров на основе ферментов для определения пестицидов. Обсуждаются возможности количественного определения пестицидов путем ингибирования ферментов пестицидами, гидролиз пестицидов различными ферментами или окислительно-восстановительных реакций с участием ферментов. Особое внимание уделяется использованию отдельных ферментов как в растворимой, так и иммобилизованной формах, а также применению комбинаций нескольких ферментов, катализирующих последовательные реакции для улучшения определения.

Среди основанных на ферментах биосенсоров для определения пестицидов исследуются аналитические системы, успешно использующие ферменты в микробных клетках. Представлены недавно достигнутые характеристики биосенсоров на основе ферментов и обсуждены дальнейшие перспективы их развития. По-видимому, самым распространенным в настоящее время является амперометрический биосенсор на основе иммобилизованной глюкозоксидазы для определения сахара в крови. Исторически этот биосенсор является самым “древним”. В качестве физического трансдьюсера в нем использован так называемый электрод Кларка. В настоящее время для определения глюкозы создано наибольшее число различных биосенсоров, что связано с необходимостью контроля за содержанием сахара в биологических жидкостях, например в крови, при диагностировании и лечении некоторых заболеваний, прежде всего диабета. Схема функционирования биосенсора на глюкозу в принципе типична и для других амперометрических биосенсоров с аналогичным трансдьюсером. Ток восстановления кислорода на платиновом катоде прямо пропорционален концентрации кислорода. В присутствии субстрата (например, глюкозы в крови, взятой для анализа) ферментативная реакция понижает концентрацию O2.

Таким образом, ток восстановления кислорода уменьшается пропорционально концентрации субстрата Глюкоза + O2 Глюконовая кислота + H2O2. Преимущество данного типа биосенсора, основанного на кислородном электроде Кларка, состоит прежде всего в его высокой селективности. Избирательность подобных биосенсоров определяется высокой специфичностью глюкозоксидазы и природой электрохимической реакции, в которой участвуют компоненты ферментативного процесса. В целом класс ферментов – оксидаз является высокоспецифичным по отношению к определяемым субстратам. Системы же на основе небиологического преобразователя, напротив, не столь селективны, как этого бы хотелось, что обусловлено рядом причин. Тем не менее имеются ограничения и по применению данной конструкции биосенсора, обусловленные влиянием кислорода и других посторонних веществ, способных проникать через биослой (точнее, через мембрану), а потому задача совершенствования конструкций биосенсоров на глюкозу представляется весьма актуальной.

Один из возможных путей такого усовершенствования заключается в следующем. Если изменить полярность включения электрода-трансдьюсера в глюкозном биосенсоре на противоположную, то есть платиновый катод Кларка сделать анодом, то при потенциале +0,6 В он становится совершенно нечувствительным к кислороду, но зато дает отклик на пероксид водорода, который при данном значении потенциала окисляется до воды. Чувствительность такого электрода к пероксиду водорода оказалась привлекательной, а поскольку H2O2 образуется как продукт ферментативной реакции, по его содержанию можно сделать вывод о концентрации, например глюкозы в различных объектах. Другой способ улучшения селективности биосенсоров и устранения помех от посторонних примесей состоит в использовании различных мембран – пленок, предотвращающих их попадание непосредственно на электрод-преобразователь. При этом внутренняя мембрана выполняет функцию защиты от примесей, а внешняя мембрана пропускает субстрат в биослой. Имеются и другие способы повышения избирательности физических преобразователей, в данном случае электродов. Детальное рассмотрение всех возможных путей решения этой задачи недоступно в небольшой статье. Однако необходимо отметить, что с помощью специальных приемов, называемых химической модификацией, можно до такой степени изменить свойства поверхности электрода, что он будет “глухим” к большинству примесей и, напротив, чувствительным к компонентам ферментативной реакции. Биосенсоры, основанные на кислородном электроде как физическом трансдьюсере, позволяют определять разнообразные субстраты ферментов: кроме глюкозы – лактаты, L-аминокислоты, салицилаты, оксалаты, пируваты, то есть анионы соответствующих карбоновых кислот. В литературе описаны другие биосенсоры подобноготипа, ряд которых применяется на практике.

## Контрольные вопросы:

1.Объясните схему биосенсоров.

2.Какие разновидности биосенсоров вы знаете?

3.Охарактеризуйте клеточные биосенсоры.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

- Гапонов Г.П. Процессы и аппараты микробиологических производств- М.: Легкая и пищевая промышленность, 2009. – 205с.

- Загоскина Н.В., Назеренко Л.В., Калашникова Е.А., Живухина Е.А. Биотехнология: теория и практика. – М.:Издательство «Оникс», 2009. – 496 с.

- Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. Учебн. пособие. М.: Колос, 2009. - 296 с.

- Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. Учебн. пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2009.  - 208 с.

- Егоров Н.Е. Введение в биотехнологию. М.:МГУ, 2009.  – 228 с.

- Приходько Н.А., Никитина В.А., Шаманова О.Р. Биотехнология БАВ – Шымкент: ЮКГУ, 2009 – 122 с

- Дебабов В.Г., Лившиц В.А. Современные методы создания промышленных штаммов микроорганизмов. М.: Высшая школа, 2010.-183с

Дополнительная

- Егоров Н.С., Самуилов В.Д. Современные  методы создания промышленных штаммов микроорганизмов // Биотехнология. Кн.2.М.: Высшая школа, 2002. – 208 с.

- Лещинская И.Б. Генетическая инженерия // образовательный журнал. 2001. - №1. С. 33 – 39

- Сассон А. Биотехнология  совершения и надежды. М.: Мир, 2004.- 41с.

Содержание

| Предисловие |  |
| --- | --- |
| Тема 1. Основные представления о микробиологической лаборатории. |  |
| Тема 2. Химическая посуда и другие принадлежности лаборатории. |  |
| Тема 3. Приборы для измерения температуры. |  |
| Тема 4. Методы определения теплового эффекта микробиологического синтеза. |  |
| Тема 5. Методы исследования пенообразующей способности культуральной жидкостей. |  |
| Тема 6. Аппаратурное оформление специальных методов анализа, применяемых при разделении, очистке, идентификации |  |
| Тема 7. Прогрессивные методы управления биопроцессами. |  |
| Тема 8. Методы концентрирования и разделения биомассы. |  |
| Тема 9. Мембранные методы разделения. |  |
| Тема 10. Экстракция. |  |
| Тема 11. Методы выпаривания и упаривания. |  |
| Тема 12. Специальные методы очистки веществ. |  |
| Тема 13. Хроматографические методы исследования. |  |
| Тема 14. Методы сушки продуктов микробиологического синтеза. |  |
| Тема 15. Биосенсоры. |  |
| Список рекомендуемой литературы |  |

Рысбаева Галия Алтынбековна

Комплекс лекций

по дисциплине ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕЙ

ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ХИМ – БИОЛОГ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В070100 – БИОТЕХНОЛОГИЯ

Подписано в печать__________

Формат бумаги XY 1/6

Бумага типографская.

Печать офсетная. Объем 7 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ № _________

© Издание Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5