Қазақстан РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ білім және ғылым министрлігі

м. Әуезов атындағы оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы

Ибрагимов Қ.И, Байділлә И.О

«Ғимараттар мен имараттарды күрделі геологиялық жағдайлардағы құрылысы» пәнінен  практикалық сабақтарды орындауға арналған

әдістемелік нұсқау

оқу түрі: күндізгі

Шымкент – 2019ж.

ӘОЖ 624.159.1

КБЖ 38

Құрастырған: т.ғ.к. доцент Ибрагимов Қ, оқытушы  Байділлә И.О.  «Ғимараттар мен имараттарды күрделі геологиялық жағдайлардағы құрылысы» пәнінен студенттердің практикалық сабақтарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Шымкент: М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2019 -  72б.

Әдістемелік нұсқау «Ғимараттар мен имараттарды күрделі геологиялық жағдайлардағы құрылысы» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес практикалық сабақтарды  орындау мәліметтерімен қамтылған.

Әдістемелік нұсқау 5В072900 – «Құрылыс» мамандығының типтік бағдарламасына сәйкес жазылған. Есептеуге қажетті бастапқы мәліметтер  мәндері келтірілген.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедра мәжілісінде («28» 08. 2019ж., хаттама №1 ) талқыланып, бекітілген.

«Құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясында            («28 » 08. 2019ж., хаттама № 1  )  талқыланып, бекітілген.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ оқу әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған,     («     »        2019 ж., хаттама №    )

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж.

Шығаруға жауапты:   Ибрагимов Қ., Байділлә И.О.

Мазмұны

Кіріспе…..............……………………………………………………………….........4

Практикалық жұмыстарын орындау үшін қажетті негізгі мәліметтер

ментапсырмалар...........................................................................................................5

Практикалық сабақ №1. Құрылыс алаңының геологиялық

қимасын құру………...........……..................................................................…..........9

Практикалық сабақ №2. Грунттардың толық атын және

шартты есептік кедергілерін анықтау, олардың эпюрасын

құру, құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайына

байланысты іргетас типі мен құрылатын ғимараттың орнын таңдау..................14

Практикалық сабақ №3. Грунт массивінде шоғырланған және

бірқалыпты тарқалған күштерден пайда болған кернеулерді анықтау…............17

Практикалық сабақ №4. Ғимарат негізінде бастапқы және шекті

қауіпті күштерді анықтау..........................................................................................19

Практикалық сабақ №5. Тұрғын үй іргетасына түсетін

жүктемелерді анықтау……....................................................................….......…....21

Практикалық сабақ №6. Іргетастардың шөгуін элементар қабаттарды

қосу әдісімен анықтау…...........................................................................................24

Практикалық сабақ №7. Бұрғылау арқылы қағып кіргізілетін аспалы

қаданың жүк көтеру қабілетін ылғалданған грунтта анықтау…………………..27

Практикалық сабақ №8. Бұрғылау арқылы аспалы қаданың жүк

көтеру қабілетін, шөккіштігі бойынша ІI типке жататын

грунттыанықтау….....................................................................................................33

Практикалық сабақ №9. Негіздегі кеңейтілген шұңқырда нығыздалған

грунтты есептеу.........................................................................................................36

Практикалық сабақ №10. Саяз салынған іргетас астындағы құмды

жастықтың өлшемдерін нанықтау……..............……...........………………..........40

Практикалық сабақ №11. Алдын-ала ылғалдандырып, тығыздалған

негіздің параметрлерін анықтау…............…………………………….......………43

Практикалық сабақ №12. Көп шөгетін грунттарды ауыр

тоқпақпен нығыздау..................................................................................................47

Практикалық сабақ №13. Негізді силикатизация әдісімен нығыздау……….....54

Практикалық сабақ №14.Шөккіштік грунттардың есептік кедергісін

анықтау.......................................................................................................................57

Практикалық сабақ №15. Шөккіштік грунтта орналасқан

негіздің деформациясын анықтау...........................................................................60

Әдебиеттер..............................................................................................................64

Қосымшалар…..................…………………………………………………....….....65

Кіріспе

Бұл әдістемелік  нұсқаулар «Ғимараттар мен имараттарды күрделі геологиялық жағдайлардағы құрылысы» пәні бойынша орындалатын практикалық жұмыстар М.Әуезов атындағы ОҚМУ 5В072900 – «Құрылыс» мамандығында күндізгі, сырттай оқитын стденттерге арналған.

Практикалық жұмыстардың мақсаты:

Ғимараттар мен имараттарды күрделі геологиялық жағдайдағы құрылысы пәнінен алған теориялық білімін  жақсы игеруге көмектеседі;

Әдістемелік нұсқаулар құрылыс алаңының инженерлік – геологиялық тұрғыдан бағалау грунттың физика – механикалық қасиеттерін анықтауға мысалдар келтірілген. Сонымен бірге бұл әдістемелік нұсқаулықта саяз салынған іргетастардың өлшемдері мен шөгу мөлшері және қадалы іргетастарға  тиісті есептерімен олардың шешімдері қарастырылған. Ғимарат негіздерімен көптеген шешімдері сандық мағыналармен көрсетілген. Бұлардың барлығы нормативтік құжаттармен қамтамасыз етілген.

Бұл әдістемелік нұсқаулар «Құрылыс» мамандығы бойынша Ғимараттар мен имараттарды күрделі геологиялық жағдайдағы құрылысы пәнінен орындалатын студенттердің практикалық өзіндік және бақылау жұмыстары құрылыс алаңының геологиясына байланысты студенттер шифрларына сәйкес тапсырмалар алынады.

Практикалық жұмыстарға тиісті негізгі мәліметтер мен тапсырмалар

Ғимараттардың іргетасынан практикалық жұмыс үшін студенттерге ғимарат конструкциясы туралы мәлімет, географиялық координаттар және құрылыс болатын алаңнан инженер геологиялық мағлұматтар беріледі. Барлық керекті қосымша мәліметтер СНиП және анықтама кітаптардан алынады.

Студенттерге практикалық жұмыстарға тапсырмалар, кафедра арқылы есепше кітапшасының шифрына сәйкес беріледі. Есеп кітапшаның ақырғы, алдыңғы екі номеріне сәйкес тапсырманы кодировка етілуі варианттардың алуандығы мен қайталанбауын қамтамасыз етеді.Тапсырманы алудан алдын студент оны өзінің есеп кітапшасының номерімен салыстырып көруі керек.

1.1-кесте жәрдемінде студент ғимараттың номерін, іргетастың қимасы және оның нормативтік жүктемелерін, құрылыс алаңын, құрылатын жердің атын, грунттардың вариантын анықтайды. Қосымшада өнеркәсіптік, азаматтық ғимараттардың жоспары, көлденең қималары және олардың өлшемдері берілген. Құрылыс алаңының бас жобасы барлық вариантқа бірдей 2.1-ші суретте көрсетілген. Құрылыс алаңының рельефінің әр түрлілігі горизонталь сызықтардың абсолют биіктіктің түрленуімен қамтамасыз етілуі 1.3-кесте жәрдемінде көрсетілген.

1-кесте.  Жобалауға керекті мәліметтер.

| Шифрдағы соңғы сан | Ғимарат № | Іргетастың қимасы | Жүктеменің нормативтік мөлшері, КН Ленталы іргетас үшін кН(М) |  | Иілу кезеңі М(кН) | Көлденең күш Q(кН) | Шифрдағы соңғы саннан алдыңғы сан | Құрылатын жердің аты | Шифрдағы соңғы 2 санның жиынтығы | Грунт вариантының номері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тұрақты | уақытша |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 5 | (1-1) 4-4 | (750) 1420 | (180) 360 | (68,9)131,7 | (5,6)10,7 | 9 | Астана | 0 | 18 |
| 1 | 4 | (2-2) 4-4 | (1500) 600 | (240) 350 | (128,76)70,3 | (10,4)5,7 | 8 | Шымкент | 1 | 17 |
| 2 | 3 | (1-1) 3-3 | (390) 920 | (200)500 | (43,6)105 | (3,5)8,5 | 7 | Алматы | 2 | 16 |
| 3 | 2 | (2-2) 3-3 | (600) 400 | (1100) 250 | (125,8)48,1 | (10,2)3,9 | 6 | Атырау | 3 | 15 |
| 4 | 1 | (1-1) 3-3 | (1420) 970 | (490) 500 | (141,4)108,8 | (11,5)8,8 | 5 | Караганда | 4 | 14 |
| 5 | 1 | (2-2) 4-4 | (3020) 160 | (1030) 320 | (299,7)35,5 | (24,3)2,9 | 4 | Кустанай | 5 | 13 |
| 6 | 2 | (1-1) 4-4 | (400) 300 | (1000) 100 | (103,6)2,96 | (8,4)2,4 | 3 | Ақтобе | 6 | 12 |
| 7 | 3 | (2-2) 4-4 | (700) 390 | (250) 400 | (70,3)58,4 | (5,7)4,7 | 2 | Семей | 7 | 11 |
| 8 | 4 | (1-1) 3-3 | (600) 1500 | (950) 240 | (107,3)128,7 | (8,7)10,4 | 1 | Орал | 8 | 10 |
| 9 | 5 | (2-2) 3-3 | (1420) 750 | (360) 180 | (130,7)70,8 | (5,9)10,8 | 0 | Петропавл | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 0 |

Грунттардың түрлері мен геологиялық қималары және олардың физикалық, механикалық қасиеттері 1.2-1.4  кестеде берілген. Сонымен бірге грунт үлгісінің компрессиялық сынауларының нәтижелері қосымшада берілген. Грунттардың  физикалық, механикалық қасиеттерінде грунттың жалғасу күші КПа-та берілген. Егер тапсырмада грунттардың деформация модулін анықтау керек болса, онда қосымшадағы 1-ші кесте жәрдемінде компрессиялық қисық, құрылып анықталады, немесе СНиП бойынша анықтау рұқсат етіледі.	Сызбалар мен графиктер төмендегі масштабтарда құрылады. 1:500; 1:100; 1:50; 1:5;1:2 және 1:1

Скважина қималары грунттардың қалыңдығы мен түрлері туралы мәліметтер                                                                                                 Кесте 1.2

| № вариант | Скважина № 1 |  |  |  |  | Скважина № 2 |  |  |  |  | Скважина № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Табанға дейінгі қашықтық пен грунт индексі, м |  |  |  | Ж.С.Д | Табанға дейінгі қашықтық пен грунт индексі, м |  |  |  | Ж.С.Д | Табанға дейінгі қашықтық пен грунт индексі, м |  |  |  | Ж.С.Д |
|  | 1-ші қабат | 2-ші қабат | 3-ші қабат | 4-ші қабат |  | 1-ші қабат | 2-ші қабат | 3-ші қабат | 4-ші қабат |  | 1-ші қабат | 2-ші қабат | 3-ші қабат | 4-ші қабат |  |
|  | А | Д | К | Г |  | А | Д | К | Г |  | А | Д | К | Г |  |
| 1 | 0,4 | 4,1 | 8,8 | 11,0 | 4,7 | 0,3 | 4,5 | 8,9 | 11,0 | 5,3 | 0,4 | 4,3 | 7,6 | 11,0 | 5,4 |
| 2 | 0,5 | 4,3 | 8,9 | 11,5 | 4,8 | 0,4 | 4,6 | 8,9 | 12,0 | 5,4 | 0,5 | 4,5 | 8,5 | 11,5 | 5,3 |
| 3 | 0,2 | 4,5 | 9,0 | 12,0 | 4,6 | 0,3 | 4,7 | 9,5 | 12,5 | 5,5 | 0,3 | 4,6 | 9,0 | 12,0 | 5,4 |
| 4 | 0,3 | 4,8 | 10,0 | 13,0 | 4,8 | 0,4 | 4,9 | 10,5 | 13,5 | 5,4 | 0,4 | 4,8 | 10,0 | 13,0 | 5,5 |
| 5 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 13,5 | 4,9 | 0,4 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 5,4 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 13,5 | 5,4 |
| 6 | 0,4 | 5,6 | 9,5 | 12,5 | 4,7 | 0,3 | 5,5 | 9,6 | 12,5 | 5,5 | 0,3 | 5,7 | 9,7 | 12,0 | 5,3 |
| 7 | 0,2 | 4,2 | 8,9 | 11,5 | 4,5 | 0,3 | 4,4 | 9,0 | 11,5 | 5,3 | 0,4 | 4,6 | 8,5 | 11,5 | 5,4 |
| 8 | 0,3 | 4,9 | 9,6 | 12,5 | 4,8 | 0,4 | 4,8 | 10,0 | 13,0 | 5,8 | 0,3 | 4,9 | 9,8 | 12,8 | 5,8 |
| 9 | 0,5 | 6,5 | 10,5 | 14,0 | 5,0 | 0,4 | 6,7 | 10,7 | 14,5 | 5,7 | 0,4 | 6,6 | 10,8 | 14,5 | 5,7 |
| 10 | 0,4 | 6,3 | 10,4 | 14,5 | 5,2 | 0,5 | 6,4 | 10,5 | 15,0 | 5,7 | 0,4 | 6,5 | 10,7 | 15,0 | 5,4 |
| 11 | 0,3 | 4,7 | 9,8 | 13 | 4,5 | 0,4 | 4,8 | 10 | 13,5 | 5,0 | 0,4 | 4,8 | 11 | 14 | 5,4 |
| 12 | 0,2 | 4,5 | 8,5 | 11,6 | 4,6 | 0,3 | 4,4 | 9,0 | 11,6 | 5,2 | 0,4 | 4,6 | 8,5 | 11,7 | 5,4 |
| 13 | 0,3 | 4,8 | 9,6 | 12,6 | 4,8 | 0,4 | 4,8 | 10 | 12,6 | 5,6 | 0,3 | 4,9 | 9,8 | 12,8 | 5,8 |
| 14 | 0,5 | 4,3 | 8,9 | 12,0 | 4,7 | 0,4 | 4,9 | 9,2 | 13,0 | 5,4 | 0,5 | 4,4 | 8,8 | 11,8 | 5,3 |
| 15 | 0,2 | 4,7 | 9,2 | 13,1 | 4,9 | 0,3 | 5,1 | 9,4 | 12,5 | 5,3 | 0,4 | 4,6 | 9,2 | 12,3 | 5,1 |
| 16 | 0,5 | 6,5 | 10,5 | 14,0 | 5,0 | 0,4 | 5,6 | 9,9 | 13,6 | 5,1 | 0,4 | 5,2 | 9,6 | 13,8 | 5,3 |
| 17 | 0,4 | 6,2 | 9,7 | 13,0 | 4,8 | 0,3 | 6,0 | 10 | 13,8 | 4,9 | 0,4 | 6,1 | 9,7 | 14,0 | 5,4 |
| 18 | 0,3 | 4,9 | 9,6 | 12,2 | 4,8 | 0,4 | 5,5 | 9,8 | 14,0 | 5,2 | 0,4 | 5,6 | 10,2 | 13,8 | 5,5 |

Горизонталдардың абсолют биіктігі                   Кесте 1.3

| Құрылыс алаңының № | Горизонталь индексі |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | и |
| 1 | 127,5 | 128,0 | 128,5 | 129,0 | 129,0 | 128,5 | 128,0 | 127,5 |
| 2 | 159,20 | 159,20 | 159,30 | 159,4 | 159,5 | 159,55 | 159,55 | 160,0 |
| 3 | 135,5 | 135,7 | 135,6 | 136,0 | 137,0 | 136,5 | 136,7 | 135,0 |
| 4 | 165,0 | 164,7 | 164,5 | 164,4 | 164,5 | 164,3 | 164,2 | 164,0 |
| 5 | 144,0 | 144,3 | 144,5 | 144,8 | 145,0 | 144,4 | 144,5 | 144,5 |
| 6 | 147,5 | 147,55 | 147,6 | 147,8 | 148,0 | 147,5 | 147,3 | 147,0 |
| 7 | 128,5 | 128,3 | 128,4 | 128,4 | 128,0 | 128,3 | 129,4 | 129,0 |
| 8 | 128,5 | 128,55 | 128,6 | 128,8 | 129,0 | 129,5 | 129,7 | 130,0 |
| 9 | 137,0 | 136,7 | 136,5 | 136,3 | 136,0 | 136,3 | 136,4 | 136,5 |
| 10 | 136,0 | 136,5 | 136,8 | 137,0 | 138,0 | 137,6 | 137,5 | 137,0 |

Грунттардың физикалық-механикалық қаситеттері             Кесте 1.4

| Грунт индексі | Гранулометриялық құрамы |  |  |  |  |  | Иілгіштік |  | Қатты бөлшектер тығыздығы ρS г/см3 | Тығыздық ρ г/см3 | Табиғи ылғалдық W % | Ішкі үйкеліш бұрышы, φ0 | Грунттың жалғасу күші С кг/см2 | Сығылу коэффициенті а см2/кг | Грунттың деформация модулі Е кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,005 | < 0,005 | WТ | WР |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Өсімдік қабат |  |  |  |  |  |  | - | - | 1,6 | - | - | - | - |  |
| Д | - | 16,8 | 9,5 | 16,7 | 25,0 | 32,0 | - | - | 2,68 | 1,98 | 22,0 | 35 | - | 0,012 | 300 |
| К | - | 4,7 | 22,9 | 36,3 | 33,2 | 2,9 | - | - | 2,4 | 1,97 | 20,6 | 34 | - | 0,016 | 200 |
| Г | - | - | 3,0 | 12,6 | 14,2 | 70,2 | 19,2 | 16,2 | 2,72 | 1,96 | 18,0 | 20,0 | 0,13 | 0,019 | 180 |

Практикалық сабақ №1

Сабақтың тақырыбы: Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық қимасын құру

Сабақтың жоспары:

1.Сабақты жүргізу үшін берілген алғашқы мәліметтермен танысу

2. Құрылыс алаңының бас жоспарын құру

3. Берілген мәліметті пайдаланып геологияны құру

Сабақтың мақсаты: Берілген мәліметтерді пайдаланып құрылыс алаңының инженерлік геологиялық қимасын жасау

Бұл жұмысты орындау үшін құрылыс алаңының геодезиялық түсіруі мен инженер-геологиялық ізденулердің мәліметтері керек, яғни төмендегілер:

1.  М1:500 масштабта құрылыс алаңының бас жоспары (2.1сурет);

Сур. 2.1 Құрылыс алаңының бас жоспары (М1:500)

2.Скважиналардың орналасуымен, құрылыс алаңы горизонталдарының биіктік отметкалары (1.2-1.3ші кесте және 2.1-ші сурет);

3. Құрылыс алаңындағы грунттардың физикалық-механикалық қасиеттері (1.4 кесте).

Геологиялық қима вертикал бойынша 1:100 горизонтал осі бойынша 1:1000 масштабта құрылады. Геологиялық қиманы құру үшін жоғарыдағы берілген керекті мәліметтерден пайдаланылады (2.2 сурет).

Сур. 2.2. Скважинаның орналасу мен грунттардың қалыңдығы

Алдын скважина қимасын масштаб бойынша қағаз бетіне түсіріп, одан кейін әрбір грунт қабаттарының қалыңдығын көрсететін нүктелерді тура сызықпен бірлестіріледі.

Геологиялық қиманың оң жағынан грунттардың шартты есептік кедергісінің эпюрасы үшін жай қалдырылады.

Қимаға жер асты суының деңгейі және СНиП бойынша анықталған грунттардың аттары көрсетіледі.

Егер СНиП бойынша аттары жоқ грунттар жолықса, мысалы: борпылдақ құмдар, торф, өсімдік аралас грунттар, үйме грунттар, аққыш саз грунттар және кеуектік коэффициенттері  0,7; 1,0; 1,1-ден

артық құмдақ саздақ, сазды грунттар, онда бұл грунттар СНиП бойынша нормаланбайды деп жазып қойылады. Грунт бойынша есептелген, анықталған мәліметтер жоғарыдан төменге қаратып ретімен жазылады.     (2.3-сурет)

а)                                                                           б)

скв1                                              скв2                         скв3

Сурет- 2.3 Геологиялық қима мен құрылатын ғимарат орнын таңдау және шартты есептік кедергілерінің эпюрасы

а- геологиялық профиль, б- шартты есептік кедергісінің эпюрасы.

Сазды грунттардың аты, кеуекті коэффициенті мен консистенция көрсеткішін анықтау

1.Сазды грунттардың аты пластикалық саны мен және консистенция көрсеткішіне байланысты анықталады. Пластикалық саны грунттардың аққыштық және илену шекарасындағы ылғалдылығының арасындағы айырмашылығымен анықталады. Ол төмендегі формула бойынша анықталады:

Iр=Wт-Wр

Мұнда,             Wт – аққыштық шекарасындағы ылғалдық

Wр ---- илену шекарасындағы ылғалдық

ГОСТ 25150-95 сәйкес грунттың пластикалық саны бойынша төмендегілерге бөлінеді:

Құмдақ                                   0,01<Iр<0.07

Саздақ                                    0,07<Iр<0.17

Саз                                         IР>0.17

Осыдан кейін осыған сәйкес сазды грунттарлың аты анықталады.

2.Сазды грунттардың консистенция көрсеткіші келесі формуламен анықталады.

IL=(W-Wр )/(Wт-Wр)= (W-Wр )/ Iр

Осыдан кейін ГОСТ 25100-95 сәйкес консистенция мәндеріне байланысты  төмендегі түрлерге бөлінеді.

Құмдақ грунттар

Қатты құмдақтар                                             IL<0

Пластикалық құмдақтар                                  0<IL<0.25

Аққыш құмдақтар                                            IL>1

Саздақ пен саз грунттар

Қатты саздақтар мен саздар                      	                         IL<0

Жартылай қатты саздақтар мен саздар                               0<IL<0.25

Тығыздалған пластикалы саздықтар мен саздар                 0,25<IL<0,50

Жұмсақ пластикалы саздақтар мен саздар                          0,50<IL<0,75

Аққыш пластикалы саздақтар мен саздар                           0,75<IL<1.0

Аққыш саздар мен саздықтар                                              IL>1,0

Сазды грунттың аты мен консистенциясын анықтауға арналған мысал

Лабораториялық сынақтардың нәтижелері төмендегіше:

рs=2.69 г/см3 – грунттың қатты бөлшектерінің тығыздығы

р=2,01 г/см3 - грунттың тығыздығы

W=0,212 - грунттың табиғи ылғалдылығы

Wт=0,295 - грунттың аққыштық шекарасындағы ылғалдылық

Wp=0,175 - грунттың илену шекарасындағы ылғалдылық

Осыларға сәйкес төмендегілер анықталады

1.Пластикалық саны

Iр= Wт-Wр=0.295-0.175=0.120

ГОСТ бойынша бұл саздаққа жатады.

2.Консистенция көрсеткіші немесе аққыштық шегі

IL=(W-Wр )/ Iр=0.212-0.175/12=0.813

ГОСТ бойынша бұл грунттың консистенциясы қатты (тығыздалған) пластикалы саздаққа жатады.

3.Кеуектік коэффициенті

е= рs/р  (1+0,01W)-1=2.69/2,01  (1+0,01*0,212)-1=0.622

4.Ылғалдық дәрежесі

S= рs*W/l*рw =2.69*0212/0.622=0.917

ГОСТ бойынша бұл грунт суға қаныққан саздаққа жатады.

Сонымен біздің тексерілген грунтымыз қатты (тығыздалған) суға қаныққан кеуектік коэффициенті 0,622 тең саздаққа жатады.

Құмды грунттың атын, тығыздығын және ылғалдық дәрежесін анықтау

1.Құмды грунттың аты гранулометриялық құрамына байланысты анықталады. Ең бірінші құмды грунттың гранулометриялық құрамын анықтау керек, ол үшін зерттеліп отырған грунтты ірілік бөлшектерінің проценттік құрамын қосу арқылы анықтау керек: бірінші 2мм-ден ірі, одан кейін 0,5мм, одан кейін 0,25мм және тағы сол сияқтыларды. Содан кейін ГОСТ       25100-95-тегі  кесте бойынша грунттық аталуын реттік орналасуына байланысты бірінші қанағаттанғанымен қабылданады. (кесте2.1)

Кесте 2.1

| Құмды грунттың гранулометриялық құрамына байланысты аталуы |  |
| --- | --- |
| 1.Қиыршық тасты құм 2.Ірі құм 3.Орташа құм 4.Майда құм 5. Шаңдақ құм | 2мм ірі бөлшектер 25% астам 0,5мм ірі бөлшектер 50% астам 0,25мм ірі қатты бөлшектер50%астам 0,1мм ірі қатты бөлшектер 75% астам 0,1мм ірі қатты бөлшектер 75% аз |

Құмды грунттардың гранулометриялық құрамын аныққтау нәтижесін

жазу үлгісі

Кесте 2.2

| № |  | Елек саңылауларының диаметрі, мм |  |  |  |  |  | ыдыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 |  |
| 1 | Грунттардың фракциясы, мм |  | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 |  |
| 2 | Фракция массасы, г |  | 5,1 | 21,2 | 31,4 | 27,8 | 13,6 | 0,9 |
| 3 | Фракцияның массалық құрамы, % |  | 5,1 | 26,3 | 57,7 | 85,5 | 99,1 | 100 |

Жоғарыдағы 2.2 кесте бойынша Гранулометриялық құрамын анықтаудың нәтижесі: 0,5 мм ірі бөлшектерінің массасы  грунт құрамында 50% астам, яғни 57,7% бұл ГОСТ 25100-95 бойынша ірі құмға жатады.

2.Құмды грунттардың тығыздығын анықтау үшін, оның кеуектік коэффициентін төмендегі формуламен анықтау керек.

е= рs/р  (1+0,01W)-1

Мұнда,      рs – грунттың қатты бөлшектерінің тығыздығы г/см3

р  -- грунттың  тығыздығы г/см3

W – грунттың табиғи ылғалдылығы

Осыдан кейін құмды грунттың тығыздығы төмендегі кесте негізінде анықталады.

Құмды грунттың тығыздығын анықтау

Кесте 2.3

| Құмдар | тығыз | Орташа тығыз | Борпылдақ |
| --- | --- | --- | --- |
| Қиыршық тасты, ірі, орташа ірілікте | е<0.55 | 0.55<е<0.7 | е>0.70 |
| Майда | е<0.60 | 0.60<е<0.75 | е>0.75 |
| Шаңды | е<0.60 | 0.60<е<0.80 | е>0.80 |

Мысал:

Берілгендер: рs=2.68 г/см3

Р=1.98 г/см3

W=22%

е=2.68/1.98  (1-0,01*22)-1=0.65

Кесте 2.3 сәйкес берілген ірі құм  кеуектік коэффициенті бойынша орташа тығыздықтағы құмға жатады, яғни 0,55<е<0.7

3.Грунттың ылғалдық дәрежесі төмендегі формула жәрдемінде анықталады.

S= рs*W/е*рw =2.68*0.22/0.65*100=0.90

Мұнда,   рw – судың тығыздығы 1г/см3 тең деп қабылданған.

Грунттың ылғалдық дәрежесі S шамасына байланысты төмендегілерге бөлінеді

0<S<0.5 –  аз ылғалды

0.5<S<0.8- ылғалды

0.8<S<1.0- суға қаныққан

Біздің мысалымызда ірі құм ылғалдық дәрежесі бойынша суға қаныққан құмға жатады. Себебі S=0.9 бұл бірден кіші , 0,8-ден үлкен яғни 0,8<S<1,0.

Бақылау сұрақтары:

1.Құрылыс алаңының бас жоспары дегеніміз не, ол қалай сызылады?

2. Бас жоспарға қандай мәліметтер керек?

3. Бұрғылау ұңғымалар қалай орналасады?

4. Құрылыс алаңының геологиялық қимасы дегеніміз не және ол қалай құрылады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша құрылыс алаңының бас жоспары мен инженерлік геологиялық қимасын жасау.

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі» М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №2

Сабақтың тақырыбы: Грунттардың толық атын және шартты есептік кедергілерін анықтау, олардың эпюрасын құру, құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайына байланысты іргетас типі мен құрылатын ғимараттың орнын таңдау

Сабақтың жоспары:

1.Сазды және құмды грунттардың атын, пластикалық саны мен гранулометриялық құрамына байланысты анықтау

2. Грунттың кеуекті коэффициенті мен тығыздығын анықтау

3. Грунттың консистенция көрсеткіші мен ылғалдылық дәрежесін анықтау

4. Сазды және құмды грунттың шартты есептік кедергісін СНиП кестесі жәрдемінде анықтау

5. Шартты есептік кедергілер эпюрасын құру

Сабақтың мақсаты: Іргетас түрі мен ғимараттың орналасу орнын таңдау

Грунттардың аттары ГОСТ және СНиП-те келтірілген кесте бойынша құмды және сазды грунттар үшін бөлек-бөлек келтірілген.

Құмды және сазды грунттар үшін төменде 2.4-2.5 кестеде мысал ретінде екі түрлі грунттардың атын анықтау берілген.

Грунттардың шартты есептеу кедергісі құрылыс алаңындағы грунттардың жайғасу қабаттарына ғимараттың орнын, іргетастың түрін таңдау, бағалау және іргетастың өлшемдерін анықтауға керек.

СНиП РК5.01.01-2002  сәйкес грунттардың шартты кедергісі, ені 0,6-1,5 м тереңдігі 1-2,5 м болған іргетастарға лайықты.

Егер іргетастың тереңдігі жоғарыда көрсетілгеннен үлкен болса, онда грунттардың есептік кедергісі СНиП РК5.01.01-2002 формула бойынша есептелініп, іргетастың тереңдігі мен ауданы біржола анықталады.

Грунттардың шартты кедергісі грунттың атына, тығыздылығына (құмды грунт үшін) және консистенциясына байланысты қабылданады.

Құмды грунттардың шартты есептік кедергісі мен аттары      Кесте 2.4

| Грунт индексі | Алынған тереңдік | Құмды грунттың гранулометриялық құрамы | ГОСТ бойынша грунттың аты | Қатты бөлшектерінің тығыздығы, ρS г/см3 | Грунттың тығыздығы, ρ г/см3 | Ылғалдық , W% | Кеуектік коэффициенті мен тығыздығы, е=ρS/ρ(1+0,01W)-1 | Ылғалдық дәрежесі G=WρS/е100 | СНиП 2.02.01-83 таблицасы бойынша грунттың шартты есептік кедергісін анықтау, Rо КПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | 2 | 0,25 мм ден үлкен іріліктегі бөлшектер құмның құрамында 50% астам | Орташа іріліктегі құм | 2,68 | 1,98 | 22 | орташа тығыздалған құм | 22*2,68/0,65*100= 0,9 суға тойынған құм | 400 |
| Л | 11 | 0,5 мм ден үлкен іріліктегі бөлшектер құмның құрамында 50% астам | Ірі құм | 2,64 | 1,97 | 26,1 | орташа тығыздалған | 26,1-2,64/0,69*100=0,81 суға тойынған | 500 |

Сазды грунттардың аттары мен шартты есептік кедергілері      Кесте 2.5

| Грунт индексі | Анықталған тереңдік, м | Аққыштық шегарасы, WТ | Илену шегарасы, WР | Пластикалық сан, Iр | Қатты бөлшектерінің тығыздығы, ρS г/см3 | Грунттық тығыздығы, ρ г/см3 | Кеуектік коэффициенті е=ρS/ρ(1+0,01W)-1 | Ылғалдық , W% | Ылғалдық дәрежесі G=WρS/е100 | Аққыштық көрсеткіші ІL=W-WР/ Ір | ГОСТ бойынша грунттың аты | СНиП бойынша грунттың шартты есептік кедергісі Rо КПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К | 5 | 49,3 | 21,4 | 27,9 | 2,72 | 2,09 | 2,72/2,09*(1+0,01*21,4)-1=0,58 | 21,4 | 21,4*2,72/0,58*100= 1,0 | 21,4-21,4/27,9=0 | Қатты саз | 520 |
| Ж | 8,5 | 17 | 15 | 4 | 2,72 | 1,96 | 2,72/1,96*(1+0,20)-1=0,6 | 20 | 20*2,72/0,60*100=0,90 | (17-15)/4=0,5 | Тығыз пластикалы құмдақ | 260 |

Шартты есептеу кедергісінің мөлшері СНиП бойынша анықталып кестенің ақырғы қатарына жазылып (2.4-2.5-ші кестені қара), оның график түріндегі эпюрасы жасалады.

Төменде 2.4 кестеде орташа іріліктегі және шаңдақ құм орташа тығыздықтағы, суға  қаныққан құмдардың шартты есептеу кедергілері келтірілген. Олар СНиП бойынша: Rо=400 КПа және Rо= 100 КПа. 2.5-ші кестеде жұмсақ  құмдақ берілген болып, олардың кеуектік коэффициенті 0,64; консистенциясы (аққыштық көрсеткіші) 0,6. Сонда олардың шартты есептеу кедергілері Rо= 220 КПа.

Егер СНиП жоқ грунттар болатын болса, мысалы: борпылдақ құмдар, үймелі грунттар және ақпалы сазды грунттар және құмдақ, саздақ, саз грунттардың кеуектік коэффициенттері 0,7; 1,0; 1,1 ден артық грунттар үшін (СНиП бойынша нормаланбаған грунттар үшін) Rо (шартты есептеу кедергісі) анықталмайды, эпюрада олардың орны ашық қалдырылады       (2.3-сурет).

Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық жағдайына сәйкес  іргетас типі мен ғимараттың орнын таңдау

Геологиялық профиль грунттардың шартты есептік кедергісі, жер асты суының деңгейі және жер рельефі нәтижелерін жалпылай талқыланғаннан кейін құрылыс алаңдағы грунттар бағаланып, ғимараттың орны таңдалынады да, іргетастың типі анықталады.

Ғимараттың орны төмендегі шарттарға сәйкес таңдалынады:

а) өсімдік аралас немесе үйме грунттардың қалыңдықтары ең азы;

б) іргетастың табаны жақсы тіректі грунтқа орналасуы керек;

в) жер асты суының деңгейі жер бетінен ең төменде орналасуы;

г) жер үсті суының еркін ағуын қамтамасыз етілуі

Егер жер беті судың астында болса, онда үйме грунт немесе суды жер бетінен әкету ұйымдастырылады. Жоғарыда 2.5 суретте көрсетілген профиль үшін оның геологиялық жағдайы төмендегіше бағаланады.

Жоғарыда жатқан қалыңдығы 2 м болған үйме грунт іргетастың негізі болуына жарамайды. Төменде саяз орналасқан іргетасты ғимарат құруға болатын шартты есептеу кедергісі Rо >2,0 кг/см2 ден артық грунттар жатыр. Ғимараттың осін 3-скважинада жайластыру қолайлы, себебі ол жердің отметкасы басқа скважиналарға қарағанда жоғары, яғни 160,0 м (2.5 суретті қара), үйме грунттардың қалыңдығы ең азы, жер асты суының деңгейі төменде және жер үсті суының еркін ағуы қамтамасыз етіледі.

Егер жер үстінен 5-8 м тереңдікке дейін үйме грунттар немесе суға тойынған СНиП бойынша Rо нормаланбаса грунттардың төменінде суға тойынған орташа тығыздықтағы майда құм жататын болса, мұндай құрылыс алаңына ғимарат құру үшін қадалы іргетас таңдалады.

Бақылау сұрақтары:

1.Сазды грунттардың атын қалай анықтайды?

2. Құмды грунттардың атын анықтау?

3. Сазды грунттардың консистенция көрсеткішін анықтау?

4. Құмды грунттардың ылғалдылық дәрежесі деген не?

5. Сазды грунттардың шартты есептік кедергісі дегеніміз не?

6. Құды грунттардың шартты есептік кедергісін СНиП кестесі жәрдемінде анықтау?

7. Ғимарат пен іргетас типін орналастыру орнын анықтау

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша ғимараттың орналасу орнын анықтап, іргетас типін таңдау.

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі» М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №3

Сабақтың тақырыбы: Грунт массивінде шоғырланған және бірқалыпты тарқалған күштерден пайда болған кернеулерді анықтау

Сабақтың жоспары:

1.Сазды және құмды грунттардың атын, пластикалық саны мен гранулометриялық құрамына байланысты анықтау

2. Грунттың кеуекті коэффициенті мен тығыздығын анықтау

3. Грунттың консистенция көрсеткіші мен ылғалдылық дәрежесін анықтау

4. Сазды және құмды грунттың шартты есептік кедергісін СНиП кестесі жәрдемінде анықтау

5. Шартты есептік кедергілер эпюрасын құру

Сабақтың мақсаты: Іргетас түрі мен ғимараттың орналасу орнын таңдау

Мысал1.

Грунт жазықтығына Р=0,6МПа болған шоғырланған күш қойылған. Грунттың жазықтық бетінен 2 м тереңдік нүктесіндегі және жүктеме әсер ететін сызықтан 1м қашықтықтағы вертикальдық сығушы кернеулер анықталсын.

а) нүкте үшін  z=2м; r=1м; rz=0,5. 8 – кесте бойынша rz=0,5 үшін К=0,2733. Сонда σz төмендегі формула жәрдемінде анықталады:

σz=КРz2=0,2733622=0,41кг/см2

Сурет 4.4  Шоғырланған күштің әсерінен болатын сығылу кернеулерді анықтауға арналған мысал. а) z=2м тереңдіктегі гаризонталь (1) және вертикаль (2) осьтердегі кернеулер.  б) біртекті кернеулер

r/z – қатынасына тиісті шоғырланған күштің әсерінен пайда болған сығылу

Кесте 3.1

| Г/г К г/г К г/г К г/г К |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,4775 | 0,50 | 0,2733 | 1,00 | 0,0844 | 1,50 | 0,0251 |
| 0,01 | 0,4773 | 0,51 | 0,2679 | 1,01 | 0,0823 | 1,51 | 0,0245 |
| 0,02 | 0,4770 | 0,52 | 0,2625 | 1,02 | 0,0803 | 1,52 | 0,0240 |
| 0,03 | 0,4764 | 0,53 | 0,2571 | 1,03 | 0,0783 | 1,53 | 0,0234 |
| 0,04 | 0,4756 | 0,54 | 0,2518 | 1,04 | 0,0764 | 1,54 | 0,022Э |
| 0,05 | 0,4745 | 0,55 | 0,2466 | 1,05 | 0,0744 | 1,55 | 0,0224 |
| 0,06 | 0,4732 | 0,56 | 0,2414 | 1,06 | 0,0727 | 1,56 | 0,0219 |
| 0,07 | 0,4717 | 0,57 | 0,2363 | 1,07 | 0,0779 | 1,57 | 0,0214 |
| 0,08 | 0,4699 | 0,58 | 0,2313 | 1,08 | 0,0691 | 1,58 | 0,0209 |
| 0.09 | 0,4679 | 0,59 | 0,2263 | 1.09 | 0,0674 | 1,59 | 0,0204 |
| 0,10 | 0,4657 | 0,60 | 0,2214 | 1,10 | 0,0658 | 1,60 | 0,0200 |
| 0,11 | 0,4633 | 0,61 | 0,2165 | 1,11 | 0.0641 | 1,61 | 0,0195 |
| 0,12 | 0,4607 | 0,62 | 0,2117 | 1,12 | 0,0626 | 1,62 | 0,0191 |
| 0,13 | 0,4579 | 0,63 | 0,2070 | 1,13 | 0,0610 | 1,63 | 0,0187 |
| 0,14 | 0,4548 | 0,64 | 0,2024 | 1,14 | 0,0595 | 1.64 | 0,0183 |
| 0,15 | 0,4516 | 0,65 | 0,1978 | 1,15 | 0,0581 | 1,65 | 0,0179 |
| 0,16 | 0,4482 | 0,66 | 0,1934 | 1,16 | 0,0567 | 1,66 | 0,0175 |
| 0,17 | 0,4446 | 0,67 | 0,1889 | 1,17 | 0,0553 | 1,67 | 0,0171 |
| 0,18 | 0,4409 | 0,68 | 0,1846 | 1,18 | 0,0539 | 1,68 | 0,0167 |
| 0,19 | 0,4370 | 0,69 | 0,1804 | 1,19 | 0,0526 | 1,69 | 0,0163 |
| 0,20 | 0,4329 | 0,70 | 0,1762 | 1,20 | 0,0513 | 1,70 | 0,0160 |
| 0,21 | 0,4286 | 0,71 | 0,1721 | 1,21 | 0,0501 | 1,72 | 0,0153 |
| 0,22 | 0,4242 | 0,72 | 0,1681 | 1,22 | 0,0489 | 1,74 | 0,0147 |

Осындай етіп z=2м тереңдікте орналасқан басқа нүктелер үшін және z осі бойынша әртүрлі тереңдіктердегі кернеулер анықталған. Осы анықталған кернеулердің эпюрасы (z=2м тереңдік үшін) 4.4а-суретте берілген. Біртекті сығушы керенулердің эпюрасы яғни изобаралары  4.4 б-суретте берілген.

Мысал 2.

Өлшемі 2х8м болған төртбұрышты іргетастың орталығы мен ұзын қабырғасының ортасындағы әсер бетінен 2м тереңдіктегі сығушы кернеулер анықталсын. Іргетас табанындағы жүктеме р=3кг/см2.

Жүктелген аудан орталығындағы 2м тереңдікте  пайда болған кернеуді төмендегіше анықтаймыз

Төртбұрышты іргетастың ұзын қабырғасын екі төртбұрышқа сондай бөлуіміз керек, қарастырылып жатқан нүкте бөлінген төртбұрыштардың бұрышында болуы керек.

Бақылау сұрақтары:

1.Сазды грунттардың атын қалай анықтайды?

2. Құмды грунттардың атын анықтау?

3. Сазды грунттардың консистенция көрсеткішін анықтау?

4. Құмды грунттардың ылғалдылық дәрежесі деген не?

5. Сазды грунттардың шартты есептік кедергісі дегеніміз не?

6. Құды грунттардың шартты есептік кедергісін СНиП кестесі жәрдемінде анықтау?

7. Ғимарат пен іргетас типін орналастыру орнын анықтау

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша ғимараттың орналасу орнын анықтап, іргетас типін таңдау.

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі» М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №4

Сабақтың тақырыбы: Ғимарат негізінде бастапқы және шекті қауіпті күштерді анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Бастапқы қауіпті күш

2. Шекті қауіпті күш

3. Бастапқы қауіпті күштен нелер пайда болады

4. Шекті қауіпті күш қалай анықталады

5. Бастапқы қауіпті күшті анықтау үшін нелерді білу кажет

Сабақтың мақсаты: Негіздегі грунттың бастапқы және шекті жағдайдағы ғимараттың жүк көтеру қабілетін анықтау

Мысал 1.  Ені в=3,0 м орналасу тереңдігі h=1,5 м  болған ленталы іргетастың бастапқы қауіпті  күш анықталсын.

Берілгендері: грунттың (саздақ) ішкі үйкеліс бұрышы φ=25° жалғасу күші с=20 КПа тығыздығы γ=19 кН/м3. Алғашқы қауіпті күшті анықтау үшін төмендегі формуладан пайдаланамыз.

Рқ=πγh+c*ctgφctgφ+φ-π/2+γh=3,1419*103+20*103*2,1452,145+0,436-1,571+19*103*1,5=250*5*103 КПа=0,25 МПа

Мысал 2.   3 – мысалдағы берілгендерге сәйкес грунттың шекті қауіпті күші анықталсын.

Шекті қауіпті күшті анықтау үшін төмендегі формуладан пайдаланамыз. Шекті нүктелер үшін (у =0және у =в болғанда)

Ра=Nqq+Ncc                                  4.2

Pb=Nγγb+P0                                 4.3

Құлама жүктеме үшін жүк көтеру қабілеті коэффициенттерінің мәндері

Кесте 4.5

| Угол внутреннего трения грунта φ, град | Коэффициенты | Коэффициенты Ny Ng и Nc при углах наклона к вертикали равнодействующей внешней нагрузки δ, град раных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 |  | 35 |
| 15 |  | Ny Ng Nc | 1,35 3,94 10,98 | 1,02 3,45 9,13 | 0,61 2,84 6,88 | 0,21 2,06 3,94 | δ= 14,5 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ny Ng Nc | 2,88 6,40 14,84 | 2,18 5,56 12,5 | 1,47 4,64 10,02 | 0,82 3,64 7,26 | 0,36 2,69 4,65 |  | δ= 18,9 |  |  |  |
| 25 |  | Ny Ng Nc | 5,87 10,66 20,72 | 4,50 9,17 17,5 | 3,18 7,65 14,26 | 2,00 6,13 10,99 | 1,05 4,58 7,68 |  | 0,58 3,60 5,58 |  | δ= 22,9 |  |
| 30 |  | Ny Ng Nc | 12,39 18,40 30,14 | 9,43 15,6 25,3 | 6,72 12,94 20,68 | 4,44 10,37 16,23 | 2,63 7,96 12,05 |  | 1,29 5,67 8,09 |  | 0,95 4,95 6,85 | δ= 26,5 |
| 35 |  | Ny Ng Nc | 27,50 33,30 46,12 | 20,5 27,8 38,3 | 14,63 22,77 31,09 | 9,79 18,12 24,45 | 6,08 13,94 18,48 |  | 3,38 10,24 13,19 |  | 1,60 7,04 8,63 | δ= 29,8 |

4.5-ші кесте  бойынша вертикальды жүктеме үшін (δ=0) және φ=25°

Nγ = 10,70;          Nс=20,70;           Nγ = 6,92

P0=10.7*19*103*1.5+20.7*20*103=719*103 Па=0.72 МПа

Pв=6.92*19*103*3+71,9*103=1113*103Па=1,11 МПа

Сонда орташа Рорт=12Рс+Рв=120.72+1.11=9,2 кг/см2=0,92 МПа

Мысал 3.   Іргетас табанында қатты ядро пайда болғанын  ескерген уақыттағы шекті қауіпті күш анықталсын. Мұнда төмендегі формуладан пайдаланамыз.

Тығыздалған үшбұрышты ядроны және грунттың өз салмағын ескергендегі жүк көтеру қабілеті коэффициенттерінің мәндері

Pn=Nγnγb1+Nqnq+Ncnc

Мұнда b1-іргетастың жарым ені. φ=25° үшін Nγn``=11.7    Nqn=11.0    Ncn=21.5

Сонда

Pn=11.7*19*103*1.5+11.0*28.5*103+21.5*20*103=1080*105Па=1.08 МПа

Бақылау сұрақтары:

1. Бастапқы қауіпті күш дегеніміз не, ол нелерге байланысты болады?

2. Шекті?

3. Сазды грунттардың консистенция көрсеткішін анықтау?

4. Құмды грунттардың ылғалдылық дәрежесі деген не?

5. Сазды грунттардың шартты есептік кедергісі дегеніміз не?

6. Құды грунттардың шартты есептік кедергісін СНиП кестесі жәрдемінде анықтау?

7. Ғимарат пен іргетас типін орналастыру орнын анықтау

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша ғимараттың орналасу орнын анықтап, іргетас типін таңдау.

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі» М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №5

Сабақтың тақырыбы: Тұрғын үй іргетасына түсетін жүктемелерді анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Жертөлелі 6 қабатты тұрғын үйдің ғимарат іргетасына түскен жүктемені нормативтік құжаттарға сәйкес есептеу.

2. СНиП жәрдемінде іргетасқа түсетін жүктемені есептеу

Сабақтың мақсаты:

1. Алты қабатты тұрғын үйдің іргетасына түсетін жүктемені есептеу

2. Жертөле мен іргетасқа түскен жүктемелерді салыстыру

Жертөлелі алты қабатты тұрғын үйдің сыртқы және ішкі қабырғаларының іргетасына түскен жүктеме анықталсын (4.1-сурет).

Тұрғын үйдің қабырғалары кірпіштен қаланған. Бірінші қабаттағы сыртқы қабырғаның қалыңдығы 64 см ішкі қабырғаларының қалыңдығы керісінше 51 см және 38 см. Қабаттың биіктігі 3м. Қабат аралық жаппасы мен чердак жапқыш өлшемді темірбетонды плиталар. Жайпақ жабын тегіс жонылған төрт қырлы бөрене жататын жерге қойылған темірбетонды плита.

Сурет 4.1.Тұрғын үй іргетасына түсетін жүктемелерді анықтау.

Тұрақты нормативті жүктемелер

- Жабудың гидроизоляциялық төсем және арқалық ................1,8 кн/м2

- Чердак жаппасы ........................................................................3,8 кн/м2

- Қабат аралық жаппасы ..............................................................3,6 кн/м2

- 1м2 гипс аралық қалқа (қоршау).................................................1,0 кн/м2

- 1м темірбетонды қабырға карнизге ..........................................2,5 кн/м2

- Кірпіш  қалау .............................................................................18 кн/м2

Уақытша нормативтік жүктемелер  кн/м2

Қардан 1м2 жабынның  горизонтал  проекциясына ................................1,0

Шатырдың төбе жаппасына ....................................................................0,75

Қабат аралық жаппаға ...............................................................................1,5

а) Сыртқы қабырғаға (А өсі бойынша) түскен жүктемені анықтау. (4.1 суретті қара)

Қабырғаға түсетін жүктемені анықтау үшін алдын жүк әсер ететін жүктеме алаңын анықтаймыз.

Сыртқы қабырғаның жүк алаңы бұл екі терезе қуыстары өстері арасындағы ауданға тең болады.

F = 253· 2.8 = 7м2

Мұнда    253 – екі терезе өстері арасындағы қашықтық (4.1-суретті қара)

2,8 – екі қабырға арасындағы қашықтықтың  жартысы (6-0,2-0,19) · 0,5= 2,8 м

Конструкциядан болатын тұрақты жүктемелер

- Жабын .................................................................. 1,8· 7 = 12,6 т

- Төбе жаппа ............................................................3,8· 7 =26,7 т

- 6 қабатты қабат аралық жаппа.............................36· 7· 6 =151,5 т

- 6 қабатқа гипс аралық қалқа ................................1· 7· 6 = 42т

- Төбеден жоғары жабын карниздер мен қабырғалар (2,5+0,6·0,51·1,8) · 2,53 = 20,3

- Терезе ойықтарын есептемегенде 2,53м ұзындықтағы екінші және жоғары қабырғалар

0,51 (3·2,53-1,58·1,22) · 5· 10· 18 = 260

- Терезе ойықтарын есептемегенде 2,53м ұзындықтағы бірінші қабат қабырғалары мен цоколь  0,64 (4,05·2,53-1,58·1,22) · 10· 1,8=90т

Жиынтығы .....................................................................609т.

Уақытша жүктемелер

Қардан болатын салмақ .................................................1· 7= 7 т

Чердак жаппасы ............................................................0,75· 7 = 5,3 т

Алты қабат аралық жаппа азаюшы коэффициентімен  = 0,545      1,5·7· 6·0,543=34,5 т

Жиынтығы ......................................................................46,6 т

Алты қабаттағы әр мезгілдегі жүктеменің азаятын коэффициенті төмендегі формула бойынша есептелінеді

н = 0,3+0,6 = 0,3+0,6= 0,545

Сонымен 1 метрге сыртқы қабырғаға түсетін жүктеме

Тұрақты

Уақытша

Бақылау сұрақтары:

1. СНиП бойынша іргетастың салу тереңдігін қалай анықтайды?

2. Тұрғын үй іргатасын түсетін жүктемелерді анықтау?

3. Қабырға, жабын және ғимараттың басқа элементтерін нормативтік жүктемесін анықтау?

4. Тұрақты және уақытша жүктемелер дегеніміз қандай жүктемелер?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, тұрғын үй іргетасына түсетін жүктемелерді есептеу.

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі» М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №6

Сабақтың тақырыбы: Іргетастың толық шөгуін элементар қабаттарды қосу әдісімен анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Іргетастың шөгуін элементар қабаттарды қосу әдісі қандай грунттарда қолданады

2. Шөгуді есептеуде нелерді білуміз шарт

3. Белсенді қабат дегеніміз не ол қалай анықталады

Сабақтың мақсаты: Шөгуді элементтар қабаттарды қосу арқылы әдісімен есептеу

Тұрғын үйдің  сыртқы қабырғасы астындағы құрамалы ленталы іргетастың шөгуін элементар қабаттарды қосу әдісімен анықтау.Іргетастың ені в=1,4м, іргетастың тереңдігі һф = 1,6м. Іргетас табанындағы қысым Р = 220 КПа.

Шешім. Грунттың қосымша қысымы (жүктемесі) төсеніш қабаттың беріктігін тексерген кезде анықталған болатын және ол төмендегіге тең.

Р0 = 220 – 30 =190КПа

а) Табиғи қысым және көмекші эпюраның ординаталарын (10,4) және (10,5) формуламен анықталады.

Р0 = γh

Pδ2= γ1h1+ γ2h2 +……+ γnhn

Мұнда: γ1γ2.......γn – жоғарыда жатқан грунттардың тығыздығы

h1h2 ……hn - осы грунт қабаттарының қалыңдығы

1. Жер бетінің үстінде

Рzg0=0,2· 18 4КПа 			0,2 Рzg0=0

2. І және ІІ қабаттардың контактісінде (0,2м тереңдікте)

Рzg1=0,2· 18 =4 КПа         0,2 Рzg1=0,8КПа

- ІІ және ІІІ қабаттардың контактісінде (2,2м –тереңдікте)

Рzg2=4+2· 19,1=42КПа       	0,2 Рzg2= 8КПа

- ІІІ және ІV қабаттардың контактісінде (4,7м тереңдікте)

Рzg3=42+2,5· 19,2=90КПа        	0,2 Рzg3=18КПа

- Жер асты сулары деңгейіндегі ІV қабатта (6,55м тереңдікте)

Рzg4=90+1,85· 19,6= 130КПа        	0,2 Рzg4=26КПа

- ІV және V қабаттардың контактісінде (7,5м тереңдікте)

Рzg5=130+(27,2-10)/ (1+0,63)· 0,95 = 140КПа           0,2 Рzg5=28КПа

(жер асты суы деңгейінен төмен жатқан грунттардың үлес (меншікті) салмағы осы жер асты суының әсерін ескере отырып анықталады).

- VІ қабатта (10м тереңдікте).

Рzg6=140+(27,1-10)/ (1+0,78)· 2,5=160КПа           0,2 Рzg6=32КПа

Есептелген табиғи қысым эпюрасы көмекші қысым эпюрасын және іргетастың тереңдігі мен бірге оларды масштаб бойынша геологиялық қимаға түсіреміз  (4.2 суретті қараңдар)

Қосымша қысымның ординаталарын төмендегі формуланың жәрдемінде (Рzр= Ро) анықталады. Мұнда  - мәндері 4.1- кесте қосымшадан алынады.

δzp= αδ0

мұнда: δ0= NA - γhip    γhip – іргетас тереңдігіндегі грунттың табиғи салмағы (кернеуі);

NA - орталықтан жүктелген іргетастағы кернеу; α – грунттағы қосымша тереңдік бойынша тарқату коэффициенті.

Қосымша қысымды анықтау кесте түрінде есептеген дұрыс (4.1-кесте).

4.2-сурет.  Шөгуді элементар қабаттарды қосу әдісімен есептеудің графикалық схемасы.

1-қосымша қысымның эпюрасы,

2-табиғи қысымның эпюрасы,

3-көмекші қысым эпюрасы (0,2-табиғи қысым)

Қосымша қысым эпюрасының мәндері                                                      4.1-кесте

| = | z = |  | zp = · σo | Грунт қабаттары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,0 | 190 | ІІ |
| 0,4 | 0,28 | 0,98 | 186 |  |
| 0,8 | 0,56 | 0,88 | 167 |  |
| 0,86 | 0,60 | 0,86 | 163 |  |
| 1,2 | 0,84 | 0,76 | 144 | ІІІ |
| 1,6 | 1,12 | 0,64 | 121 |  |
| 2,0 | 1,4 | 0,55 | 104 |  |
| 2,8 | 1,96 | 0,42 | 80 |  |
| 4,0 | 2,8 | 0,31 | 59 |  |
| 4,36 | 3,1 | 0,28 | 53 |  |
| 6,0 | 4,2 | 0,21 | 40 | ІV |
| 8,0 | 5,6 | 0,16 | 30 |  |
| 8,4 | 5,9 | 0,15 | 28 |  |
| 8,9 | 6,25 | 0,14 | 27 | V |

Алынған эпюра ординаталардың мәндерін геологиялық қимаға түсіреміз. Қосымша қысым эпюрасы мен көмекші эпюраның қиылысқан нүктесінен сығылатын (тығыздалатын) грунт қабатының төменгі шегарасын анықтаймыз. Ол Нба = 6,25м-ге тең.

Сығылатын қабатты элементарлы қабаттарға бөлеміз. Әрбір элементар қабат ені іргетас енінің (в-ның) 40 - аспауы керек, яғни һ эл  0,4в. Әрбір элементар қабаттың шөгуі төмендегі формула бойынша анықталады:

Мұнда, Е – модуль деформация. Оны 1.4 кестеден алынады.

ІІ қабаттың шөгуі

ІІІ қабаттың шөгуі

ІV қабаттың шөгуі

V қабаттың шөгуі

Іргетастың толық шөгуі

S = 0,006 + 0,037 + 0,009 + 0,001 = 0,05м  5 см

Бұл мөлшер құрылыс ережесі бойынша рұхсат етілген мөлшерден аз, СНиП бойынша 8 см аспауы керек.  (5-кесте қосымша)

Бақылау сұрақтары:

1. Сығылатын қабатты элементтарлы қабаттарға қалай бөлеміз?

2. Іргетастың шөгуін есептеуді грунттың қандай параметрлерін білу қажет?

3. Белсенді қабатты анықтау шарты?

4. Шөгуді элементтар қабаттарды қосу арқылы есептегенде толық шөгу қалай анықталады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, шөгуді элементтар қабаттарды қосу әдісімен есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі» М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №7

Сабақтың тақырыбы:  Бұрғылау арқылы қағып кіргізілетін аспалы қаданың жүк көтеру қабілетін грунтта анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Қадалы іргетастарды қандай жағдайларда қолданады

2. Аспалы қаданың жүк көтеру  қабілетін анықтау

3. Бұрғылау арқылы аспалы қаданың саны қалай анықталады

4. Қандай іргетастың жүк көтеру қабілетін анықтағанда грунттың тиісті параметрлерін білу қажет

Сабақтың мақсаты: Берілген мәліметтерді пайдаланып, аспалы қаданың жүк көтеру қабілетін анықтау

Берілгені:

Қада ұзындығы 9,6 м, қада тірегінің диаметрі dств= 0,5 м, қаданың кеңейтілген төменгі диаметрі     dуш= 0,8 м. Қада 6.1а суретте келтірілген грунтпен жүктелген. Жоғарыдан 4м тереңдікте жерасты суы көрсетілген.

Шешімі:

Қаданың жүк көтеру қабілеті

Қадаға түсетін есептік күшсалмақ

мұнда:	 – қада жұмысының шартты коэффициенті.  Ол ылғалдылығы болатын саздақ грунттарда және көпшөгетін грунттарда ,қалған жағдайда түрінде қабылданады;

– сенімділік коэффициенті, грунттарда 1,4, ал қаданың жүк көтеру қабілетін далалық жағдайда анықтағанда 1,25 етіп қабылданады;

– қағылған қаданың төменгі жағындағы жұмыс шартының коэффициенті. Ол барлық жағдйда   етіп қабылданады, қаданың камуфлетті үлкейтулерде  тең және табанын үлкейтетін қадаларды орнатқанда ;

–қағылатын қаданың бүйір жағындағы грунттың шартты коэффициенті, бұл коэффициент = 0,6÷10 қабылданады;  (кесте 5.1)

– бұрғылап толтырылған қаданың төменгі жағындағы грунттың есептік кедергісі (кН/м2):

А – қаданың ауданы;

U – қаданың периметрі;

fi – бұрғылап толтырылатын қаданың ұзындығы бойынша бүйір қабырғасына әсер ететін грунт үйкелісінен есептік кедергісі;

ei– қада ұзындығындағы грунттардың қадамен жанасатын қабатының қалыңдығы, 2м-ден кем емес етіп қабылдау керек.

Бұл мысалда

Бұрғылап толтырылатын қаданың жоғарғы нүктесіндегі жұмыс шартының коэффициенті  γ сf

Кесте 5.1

| Қада түрлері | Грунтағы жұмыс шартының коэффициенті |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | құмда | құмдақта | саздақта | сазда |
| 1. инвентарлы құбырмен толтырылатын | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 2. виброштампталған толтырмалы | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3. Бұрғылап толтырылатын: а) скважинада су болмаған жағдайда (құрғақ тәсілмен) б) су астында немесе саздақ ерітіндімен | 0,7 0,6 | 0,7 0,6 | 0,7 0,6 | 0,6 0,6 |
| 4. Грунтқа вибрациялау арқылы кіргізілетін қада | I | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
| 5. Бағаналы қада | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |

Қаданың төменгі жағы саздақ грунтқа жанасатын болғандықтан грунттың есептік кедергісі 5.2-ші кестеге байланысты анықталады. R=950 кН/м2 .

Саздақ грунттағы қаданың төменгі жағындағы есептік кедергі R кН/м2.                                                                                                       Кесте 5.2

| Қаданы орналастыру тереңдігі, м | Есептік кедері R , кН/м2 Консистенция көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | 850 | 750 | 650 | 500 | 400 | 300 | 250 |
| 5 | 1000 | 850 | 750 | 650 | 500 | 400 | 350 |
| 7 | 1500 | 1000 | 850 | 750 | 600 | 500 | 450 |
| 10 | 1350 | 1200 | 1050 | 950 | 800 | 700 | 600 |
| 12 | 1550 | 1400 | 1250 | 1100 | 950 | 800 | 700 |
| 15 | 1800 | 1650 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 |
| 18 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1150 | 950 |
| 20 | 2300 | 2100 | 1900 | 1650 | 1450 | 1250 | 1050 |
| 30 | 3300 | 3000 | 2600 | 2300 | 2000 | — | — |
| 40 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | — | — |

Бұрғылау арқылы нығыздалаған қаданың бүйір бетіндегі есептік кедергі f  кН/м2

Кесте 5.3

| Орташа тереңдік | Бұрғылау арқылы нығыздалатын қаданың бүйір бетіндегі есептік кедергі f кН/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоғарғы деңгейі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Орташа тығыздықтағы құмдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунт қабаты, м | Ірі және орта іріліктегі |  | майда |  | шаңдақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саздақ грунт үшін консистенция көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,9 | 1 |
| I | 35 | 23 |  | 15 |  | 12 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 3 | 2 |
| 2 | 42 | 30 |  | 21 |  | 17 |  | 12 |  | 7 |  | 5 |  | 4 | 4 |
| ч | 48 | 35 |  | 25 |  | 20 |  | 14 |  | 8 |  | 7 |  | 6 | 5 |
| 4 | 53 | 38 |  | 27 |  | 22 |  | 16 |  | 9 |  | 8 |  | 7 | 5 |
| 5 | 56 | 40 |  | 29 |  | 24 |  | 17 |  | 10 |  | 8 |  | 7 | 6 |
| 6 | 58 | 42 |  | 31 |  | 25 |  | 18 |  | 10 |  | 8 |  | 7 | 6 |
| 8 | 62 | 44 |  | 33 |  | 26 |  | 19 |  | 10 |  | 8 |  | 7 | 6 |
| 10 | 65 | 46 |  | 34 |  | 27 |  | 19 |  | 10 |  | 8 |  | 7 | 6 |
| 15 | 72 | 51 |  | 38 |  | 28 |  | 20 |  | 11 |  | 8 |  | 7 | 6 |
| 20 | 79 | 56 |  | 41 |  | 30 |  | 20 |  | 12 |  | 8 |  | 7 | 6 |
| 25 | 86 | 61 |  | 44 |  | 32 |  | 20 |  | 12 |  | 8 |  | 7 | 6 |
| 30 | 93 | 66 |  | 47 |  | 34 |  | 21 |  | 12 |  | 9 |  | 8 | 7 |
| 35 | 100 | 70 |  | 50 |  | 36 |  | 22 |  | 13 |  | 9 |  | 8 | 7 |

5.3-ші кестеге байланысты есептік кедергі қаданың барлық ұзындығы бойынша анықталады.  /сур.5.1.а/

Z1 =1м	f1 = 2 кН/м2        l 1=2 м

Z2 = 3 м	f2= 5 кН/м2         l 2=2 м

Z3 = 5 М	f3= 40 кН/м2       l 3= 2 м

Z4 = 7 м	f4= 43 кН/м2       l 4= 2 м

Z5=8,8м	f5=  44,8 кН/м2   l 5= 1,6 м

Қадаға әсер ететін есептік күшсалмақ:

N =  [ 1,3∙950∙0,502+1,57∙0,6 (2∙2+5∙2+40∙2+43∙2+ +44,8-1,6)]  =  619,97 + +237,1 = 612,2 кН

Сурет 5.1 Бұрғылау арқылы нығыздалатын аспалы қаданың көтергіштік  қасиетін анықтау.

Бұрғылау арқылы нығыздалатын аспалы қаданың жүк көтеру қабілетін, шөккіштігі бойынша І типке жататын грунтты анықтау

Берілгені:

Қаданың ұзындығы 11 м, диаметрі 1 м. Кеңейтілген түп диаметрі 2м. Шөккіштігі бойынша δ < 0,02 I типті саздақтағы қадаға Р = 300 кН/м2 күшсалмақ жүктелген.

Грунттың  физика-механикалық қасиеті 5.1 б. суретте келтірілген.

Шешімі:

Қаданың төмендегі ұшындағы және бүйір қабырғасындағы есептік кедергісі көп шөгетін грунттағы ылғалдылық дәрежесі 0,8ге тең немесе үлкен болуы керек.

IL =  - WP = = 1,27

Ары қарай есеп 6.1 мысал түрінде жүргізіледі.

(кесте 6.1)

6.2-ші кестеге байланысты   А = 3,14 м2     U = 6,28 м     R=730 кН/м2

6.1-ші кестеге байланысты қаданың бүйір қабырғасына әсер ететін есептік кедергілерді наықтаймыз. Қадасыз грунтқа ендірілген.

Z1 =1м	f1 = 2 кН/м2        l 1=2 м

Z2 = 3 м	f2= 5 кН/м2         l 2=2 м

Z3 = 5 М	f3= 6 кН/м2         l 3= 2 м

Z4 = 7 м	f4= 6 кН/м2         l 4= 2 м

Z5= 9 м	f5=  6 кН/м2        l 5= 2 м

Z6= 10.5 м  f6=  6 кН/м2    l 6= 1 м

Алынған мәліметтерді келесі формулаға қоямыз

N =• • • • • ) =

=0.8/1.4[1.3∙730∙3.14+6.28∙0.7∙(2∙2+5∙2+6∙2+6∙1)]= 1843.45 кН

Бақылау сұрақтары:

1. Аспалы қаданы есептеу кезінде қабырғасының беткі жағының жұмысын ескеру қажет пе?

2. Аспалы қада табанындағы кедергі неге байланысты?

3. Қадалы іргетасты дайындау кезінде жиі қолданылатын материал?

4. Аспалы қаданың бүйір қабырғасындағы кедергі қалай анықталады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, аспалы қаданың жүк көтеру қабілетін есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №8

Сабақтың тақырыбы:  Бұрғылап толтырылған аспалы қаданың жүк көтеру қабілетін, шөккіштігі бойынша ІІ типке жататын грунтта анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Бұрғылап толтырылатын қаданың жүк көтергіштік қасиетін анықтау

2. Шөкіштігі бойынша II типке жататын грунттың жүк көтеру қабілетін анықтаудағы ерекшелік

Сабақтың мақсаты: Аспалы қаданың геометриялық өлшемдері мен грунттың физика-механикалық қасиеттеріне байланысты анықтау

Берілгені:

Кеңейтілгенге дейінгі қада ұзындығы 15 м, диаметрі I м, кеңейтілу диаметрі 2,0 м. 13м ұзындықтағы қадада II типті шөккіш грунтта қырқып өтеді, грунттың қасиеттері төмендегіше:

кН/м3; φI =19°; СI=4 кПа.

Қаданың төменгі 4м аймағы шөккіш емес құмдақ қабатында жатады. Оның қасиеттері келесі түрде болады:   = 26,9 кН/м3,   φI = 24°;   СI= I кПа.

Грунттың қасиеттері суға қаныққан жағдайына байланысты анықталған  (сурет 5.2 а).

Сурет 5.2 а.- қаданың геометриялық өлшемдері және грунттың физика-механикалық қасиеттері; б – негативті жанасу күшін анықтау барысындағы есептік схема.

Шешімі:

Бұрғылап толтырылатын қаданың жүк көтергіштік қасиеті 6.2 б. суретіне сәйкес келесі түрде анықталады:

Fd=m(Fd 1у+ Fd 2у)

Мұнда: m   = 1 жұмыстың шартты коэффициенті,

Р1у – қада тірегі аймағындағы кедергі

Fd 1у=U[n(0.5∙ξ∙γI∙n tgφI+СI)+(ξ∙γI∙n tgφI+СI)ly]

мұнда:

U – қада периметрі,

n – қада ұзындығының аймағы: ол 12d тең ,  6 м-ден кем емес.

ξ – грунттың бүйірлік қысым коэффициенті, ол 0,5 тең етіп қабылданған.

φI- ішкі үйкеліс бұрышының есептік мәні,

СI – жалғасу күшінің есептік мәні,

ly - қада учаскесінің ұзындығы

ly = l – n – a

l – қаданың ендірілген бөлшегінің ұзындығы,

a – толтырылатын қадалар үшін 1 м етіп қабылданады.

кеңейтілген табанның кедергісі

Fd 2y=k1σ1Ay

k1 - экспериментальды коэффициент.  3,5 ≥ dуш/dств ≥ 2 болады,  ал

1м ≥ dств ≥ 0.5 болғанда  2 тең етіп қабылданады,

Ау – қаданың кеңейтілген ұшының ауданы;

σ1- басты кернеудің максимал мәні

σ1=

σ3- басты кернеудің минимал мәні

σ3= ξ∙γI∙n

берілгендарді қою арқылы басты кернеулердің мәнін анықтаймыз.

σ3= 0,5-16,5-6 = 49,5  кН/м2

К1 = 2 және кеңейтілген табанның көлденең қимасының ауданы  Ay= π R2уш= 3,14∙12 = 3,14 м2 екенін ескере отырып,

Р2у –ні анықтаймыз,

Fd 2у = 2∙120,54∙3,14 = 756,99 кН

6.3 б. суреттегі есептік схемаға сәйкес

ly = 15 - 6 - I = 8 м.

Сонда 
Fd 1у = 2∙3,14∙0,5   [6 (0,5∙0,5∙16,5∙6 tg 19° + 4) + (0,5∙26,9∙6∙tg19°+4) ∙6 +

+ (0,5∙26,9∙6∙tg24°+1)∙2 = 2∙3,14∙0,5 [6∙ (0,5∙0,5∙16,5∙6∙0,344 + 4) +

+ (0,5∙16,5∙6∙0,344+4) ∙6 + (0,5∙26,9∙6∙0,445+1)∙ 2 = 3,14 (75,08 +126,17+73,82)=

= 863,72 кН

Негативті үйкелісті ескергендегі бұрғылап толтырылатын қаданың жүккөтергіштік қасиеті

Fd = 1∙( 756,99 + 863,72) = 1620,71 кН

II типтегі суландырылған көп шөгетін грунтта нейтраль нүктеге дейін вертикаль төмен бағытта әсер ететін негатив күштің салдарынан негіздегі грунт пен қаданың бүйір бетінің жүк көтеру қабілеті азаяды. Нейтраль нүктенің нақты деңгейі дала жағдайындағы сынақ нәтижесінен анықталады.

Негатив үйкелісті ескергендегі қаданың жүк көтеру қабілеті төмендегі формула бойынша анықталады.

мұнда  a = 1,4 - негативті жанасу әсерін ескеретін коэффициент;

m = 1 – жұмыс шартының коэффициенті;

hn – грунттың жоғарғы нүктесінен "нейтрал нүктеге" дейінгі ара-қашықтық. Қалған белгілер алдыңғы келтірілген мысалға сәйкес болады.

=(0,5∙0,5∙16,5∙6∙0,344+4) ∙6 + (0,5∙16,5∙6∙0,344 +

+ 4) ∙7= 75,08 + 147,20 = 222,28   (кН)

онда

Fd = 1620,71 - 1,4∙(1∙2∙3,14∙0,5  ) =

= 1620,71 - 1,4 ∙ (1∙2∙3,14∙0,5∙222,28 ) = 643,58 (кН)

Бақылау сұрақтары:

1. Аспалы қада дегеніміз не?

2. Аспалы қаданың жүк көтеру қабілеті?

3. II типке жататын грунттың жүк көтеру қабілетін анықтаудың ерекшелігі?

4. Аспалы қаданың бүйір қабырғасындағы кедергі қалай анықталады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, II типке жататын аспалы қаданың жүк көтеру қабілетін есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №9

Сабақтың тақырыбы: Негіздегі кеңейтілген шұңқырда нығыздалған іргетасты есептеу

Сабақтың жоспары:

1. Жинақтау цехтың астындағы жеке орналасқан іргетастарды кеңейтілген негізде есептеу

2. Негіздегі грунттың физика-механикалық қасиеттері туралы мәліметтері

3. Нығыздалатын аймақтағы құрғақ грунттың орташа тығыздығын анықтау

4. Негіздің жүк көтеру қабілеті мен іргетасқа түсетін күшсалмақты қатты материал ретінде анықтау

Сабақтың мақсаты: Кеңейтілген шұңқырда нығыздалған қабат үшін іргетастың жүк көтеру қабілетін анықтау

Берілгені:

Жинақтау цехтың астындағы жеке тұрған іргетастарды кеңейтілген негізде жобалау қажет.   Ғимарат шөккіштік қабатта тұрғызылады.

Грунттың негізгі физико-механикалық қасиеттері                                                   Кесте 6.4

| Қатты бөлшектердің тығыздығы кН/м3 | Табиғи жағдайдағы тығыздық, г/см3 | Табиғи ылғалдылық, % | Кеуектілік коэффи- циенті | Илену шекарасындағы ылғалдылық % | Аққыштық шекарасындағы ылғалдылық, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27,0 | 1,45 | 16 | 0,86 | 19 | 29 |

Іргетас тік күшсалмақты қабылдайды  Fv=1600 кН.

Шешімі:

5.3 суретке сәйкес нығыздалған қазаншұңқырдағы кеңейтілген іргетастың өлшемін қабылдаймыз.

орташа қимадағы радиус.

Грунттың кеңейтілуі табиғи ылғалдылықта жүргізіледі, ылғалдылық деңгейі

3.133  сәйкес  ғимараттар мен үймереттердің негізін жобалау (СНиП 2.02.01-83ке арналған)  құрылысы бойынша болған кезде кеңейтілу эллипс формасында төмендегі қатнаста болады .

Көлемі  болған қиыршық тасты нығыздауда кеңейтілген негшіздің ауданы  мен радиусын анықтаймыз.

,

Мұнда - кеңейтілу формасын ескеретін коэффициент және іргетас негізінен кеңейтілген орталығына дейін 0,5  ара-қашықтықта алынады:  шар үшін =0,62; эллипс үшін  =1,4 болғанда =0,55; эллипс үшін     =1,8 болғанда =0,51;

таптайтын қатты материал көлемі, м3.

= 0,79 м; = 1,1 м.

= 3,14•=1,96 м2

Нығыздалатын аймақтағы құрғақ грунттың орташа тығыздығын анықтаймыз , диаметрі 2, қалыңдығы және ауданы

=0,95,

мұнда  pd және pds – нығыздалған грунттың және табиғи жағдайдағы құрғақ грунттың орташа тығыздығы,т/м3; - 1-ші кестеге сәйкес қабылданатын коэффициент,(СНиП 2.01.01.83)

;

Негіздің жүк көтеру қабілеті мен іргетасқа түсетін күшсалмақты қатты материал ретінде анықтаймыз

мұнда   іргетастың жұмыстық шарт коэффициенті, ол бірге тең етіп қабылданады;  қатты материал параметрі: бетон және қиыршық пен шағал тас үшін -10000 кПа, ірі құм үшін - 5000 кПа;  іргетастың төменгі қимасының ауданы,м2.

Төмендегі шартты тексереміз  ,

мұнда   іргетасқа берілетін есептік тік күшсалмақ, кН;

сенімділік коэффициенті, іргетастың жүк көтеру қабілетін анықтағанда  ал іргетасты статикалық зерттегенде .

сурет. 5.3  Негізі үлкейтілген іргетас: а - I-I және II-II қимасының жоспары; б- қима; 1- іргетас; 2- үлкейтілген негіз; 3- нығыздалған аймақ.

Нығыздау барысындағы ылғалдануды ескеріп нығыздау аймағындағы грунттың аққыштық көрсеткішін анықтаған соң, нығыздалған қабаттағы іргетастың жүк көтергіштік қабілетін анықтаймыз.

Ескерту. Берілген формулада табиғи ылғалдылық W келесі түрде алынады: егер W және W болса онда 1,2  кем болмау керек, нығыздау барысындағы грунттың ылғалдану жағдайында  болады.

2-ші кесте бойынша 3,5м  қабат тереңдігінде Rs=2595 кПа тең,(СНиП 2.01.01.83).

3-ші кесте бойынша  қабат тереңдігінде  табамыз,(СНиП 2.01.01.83).

Ортаңғы бөліктегі іргетас периметрі

Нығыздалған қабат үшін іргетастың жүк көтеру қабілетін анықтаймыз.

мұнда  нығыздалған грунттың есептік кедергісі;

қатты материалдан үлкейтілген негіздің көлденең қима аудны;     кеңейтілген нығыздалған қазаншұңқырдың тереңдігі;   ортаңғы бөліктегі іргетастың орта бөлігінің көлденең қимасының периметрі;  3-ші кесте бойынша қабылданған грунттың бүйір бетінің есептік кедергісі,(СНиП 2.01.01.83);  іргетастың жанама жағындағы грунттың жұмыс шарты  коэффициенті,ол 0,8-ге тең етіп қабылданады;   іргетас биіктігінің төменгі және жоғарғы қимасының қатынасына байланысты анықталған іргетастың еңістігі; егер  болса онда  етіп қабылданады;  грунттың жоғарғы қабатының деформация модулі;   жұмыс шарты коэффициенті, ол 0,5 тең етіп қабылданады;   0,8 тең етіп қабылданатын коэффициент.

Жоғарыдағы шартты тексереміз

Төселген қабаттағы іргетастың жүк көтергіштік қабілетін анықтаймыз. ,

Мұнда   4-ші кесте бойынша қабылданатын нығыздалмаған грунттың жұмыс шарты  коэффициенті,(СНиП 2.01.01.83);  есептік кедергі;   нығыздалған аймақтың бойлық қимасының ауданы.

Тексеруді орындаймыз

Негіздің жүк көтергіштік қабілеті қанағаттандырылды.

Бақылау сұрақтары:

1. Кеңейтірілген, нығыздалған іргетастың тік күшсалмақтарды қабылдауы?

2. Кеңейтірілген, нығыздалған іргетастың ылғалдылық деңгейі?

3. Кеңейтірілген, нығыздалған қабаттағы іргетастыңжүк көтергіштік қабілетін анықтау?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, нығыдалған іргетастың өлшемдерін есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №10

Сабақтың тақырыбы:  Саяз салынған іргетас астындағы құмды жастықтың өлшемдерін анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Құмды жастық қандай жағдайда қолданады

2. Саяз салынған іргетастың орналау тереңдікте грунттың табиғи қысымын анықтау

3. Құмды жастықтың биіктігі (қалыңдығы) мен енін анықтау

4. Іргетастың астындағы құмды жастықтың төменгі нүктесіндегі қысымды есептеу

Сабақтың мақсаты: Берілген мәліметтерді пайдаланып, іргетас астындағы құмды жастықтыңжүк көтеру қабілетін анықтау

Берілгені:

Іргетас табанына кН жүктеме әсер етеді. Іргетасты орналастыру тереңдігі м. Іргетас астында м саздақ жатыр. Оның қасиеттері төмендегіше: кН/м3; .

шешімі:

- Іргетас табанына әсер ететін қысым:

- Құмды жастық материалына ірі және орташа тығыздықтағы құмды пайдаланамыз. Бірінші жағдайда құмды жастық биіктігін м етіп қабылдаймыз. Бұл биіктіктегі шектік тепе-теңдік шарты орындалмаған жағдайда биіктікті өзгертуге тура келеді.

- Іргетас орналасқан тереңдікте грунттың табиғи қысымы төмендегіге тең:

- Төсеме қабаттың табанындағы табиғи қысым, яғни құмды жастықтың төменгі нүктесіндегі қысым ().

- Іргетас табанындағы қосымша қысым.

- Төсеніш қабаттың үстіңгі нүктесінде қосымша қысым кернеудің тарқалу коэффициенті арқылы анықталады. Ол төмендегілерге байланысты:

Сурет 6.1 Саяз салынған құмды жастықта орналасқан іргетастың қимасы.

(қосымшада )

6. (кПа)

7. Жастық табанындағы қабатқа әсер ететін толық қысым:

(кПа)

8. Іргетастың шартты ауданы мен ені:

,

Шаршы іргетас үшін

Егер іргетас табанының формасы тіктөртбұрышты болса оның ені төмендегіше анықталады:

9. сығылған грунт қабатына әсер ететін қысым:

Формуладағы берілгендерді төмендегі көрсеткіштер арқылы қабылдаймыз.

кПа

м

м				кН/м3

.

Шартты тексереміз

175,44 кПа< 189,37 кПа

Құмды жастықтың  биіктігі м және жоспардағы өлшемдері 3,2х3,2м іргетастың эксплуатациялық өлшемдерін қамтамасыз ете алады (сур. 6.1).

Бақылау сұрақтары:

1. Саяз салынған іргетас деген не?

2. Қандай түрлері бар?

3. Іргетас астындағы құмды жастықтың өлшемдерін анықтау жолы?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша  іргетас астындағы құмды жастықтың өлшемдерін есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №11

Сабақтың тақырыбы:  Алдын-ала ылғалдандырып тығыздалған негіздің параметрлерін анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Ғимарат астындағы ылғалдандыру ауданын анықтау

2. Орташа салмақ мөлшерін анықтау

3. Алдын-ала ылғалдандырып тығыздалған грунт көлемін есептеу

4. Негіздегі грунттың физика-механикалық қасиеттері

Сабақтың мақсаты: Берілген грунттың алғашқы мәліметтерін пайдаланып, алдын-ала ылғалдандыру арқылы тығыздалған негіздің параметрлерін анықтау

Берілгені:

Жоспардағы ғимараттың өлшемі 84 х 156м. Грунтты ылғалдандыру жоғарыдан басталады. Ғимарат құрылымы бойынша II типті көп шөгетін саздақ пен құмдақта жоспарланады. Грунттардың физико-механикалық қасиеттері 7.1 кестеде келтірілген.

Грунттардың физико-механикалық қасиеттері                                                     Кесте 7.1

| грунт түрі | Қабат қалыңдығы, м | ρs г/см3 | ρd г/см3 | ρ г/см3 | w | ρsl кПа | wsl | β0 | wsat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| саздақ | 7 | 2,68 | 1,42 | 1,56 | 0,1 | 100 | 0,198 | 35 | 0,282 |
| құмдақ | 5 | 2,7 | 1,45 | 1,64 | 0,13 | 120 | 0,192 | 55 | 0,270 |
| саздақ | 6 | 2,68 | 1,47 | 1,64 | 0,12 | 110 | 0,178 | 35 | 0,262 |
| саз | 5 | 2,7 | 1,62 | - | 0,18 | - | - | - | - |

Грунтты алдын-ала ылғалдандыру, оның өз салмағынан шөгуі негізінде жүреді. Бұл жағдайда яғни жоғарыда жатқан тығыздалмаған грунттың шөгу қасиеттрін жоғалту үшін, жоғарыдан ауыр тоқпақпен нығыздау, грунт жастықтарын орналастыру, іргетастарды нығыздалған қазаншұңқырларға орналастыру жұмыстарын қолданады.

Ылғалдандыру үшін құрылатын жерде қазаншұңқырды 0,4 - 1м терңдікте қазады. Грунттың барлық қалыңдығы ылғалданғанға дейін және грунттың өз салмағынан шөгу процесіне дейін су жіберу жұмыстары жүргізіледі. Учаскідегі грунтты бірқалыпты нығыздауды қамтамасыз ету үшін қазаншұңқырдың өлшемі төмендегіше болады:

Bw = B + 0,6Hsl

Lw = L + Hsl

мұнда   B және L – грунт іргетасының ені мен ұзындығы, м;

Hsl – грунттың шөгетін лесс топырағының тереңдігі, м;

Ылғалдандыру уақытын қысқарту үшін суды жақсы өткізетін материалмен бірге диаметрі 15 см кем емес дренажды скважинасын қолданады. Скважиналарды 0,5 Hsl –ден кем емес және 0,7 Hsl – ден артық емес тереңдікте орналастырады. Учаскі мен скважина аралығы 2м ден 10м дейін, сонымен қатар скважина қазаншұңқырдың шетінде жиі, ал ортасында сирек орналастырылады. (сур.6.2).

Грунттың жалпы қалыңдығын   Hsl ылғалдандыруға керек уақытты Т, келесі формуламен анықтайды:

T = γw· Hsl  / Kf

мұнда   Kf  - көп шөгетін грунт қалыңдығындағы фильтрация коэффициентінің минималды мәні, м;

γw -  қазаншұңқырды түбінен ылғалдандаруға байланысты коэффициент, бұл коэффициент құм және шағал үшін γw =1, су өткізетін қабат болмаса  γw = 1,2 , ал ылғалдандыру барысында  скважина болса γw = 0,8.

Грунтты ылғалдандыруға керекті су көлемін, көп шөккіш  грунттарды ылғалдандыру үшін төмендегі формула пайдаланылады (сур.6.3)

Q = (0,8·wsat - w)· ρd ·(V1 + V2 / 2) / ρw           немесе

Q ={ [ 0,8·( ρs - ρd )· ρw / ρs ] - ( ρ - ρd ) } · (V1 + V2 / 2) / ρw

Сур 6.2 Қазаншұңқырды ылғалдандыру үшін скважиналардың орналасу схемасы

1 – қазаншұңқыр контуры; 2 – жобаланушы ғимарат контуры;

3- алдын-ала ылғалдандыру үшін орналасқан скважиналар.

Сур.6.3 көлденең қима (а) және жоспар (б) қазаншұңқырдың ылғалданған аймағы

- – грунтты ылғалдандыру үшін қазаншұңқыр; 2- ылғалданған аймақтың контуры

мұнда     ρs , ρd , ρ – грунттың қатты бөлшектерінің, құрғақ және табиғи грунттардың тығыздығы, т/м3; ρw - 1 т/м3 тең етіп алынған судың тығыздығы; V1- қазаншұңқырды ылғалдандыру ауданы мен ылғалдандыру қабатының қалыңдығының көбейтіндісіне тең етіп алынған грунттың көлемі, м3; V2 – қазаншұңқырда грунтты ылғалдандыру үшін жан-жаққа тарқалған көлемін есепке алатын жинақты көлем, м3,( лессті құмдақ үшін β =35°, лессті саздақ үшін β= 50°); w  - грунттың табиғи ылғалдылығы; wsat   - грунттың суға қаныққан жағдайдағы ылғалдылығы; mβ -   грунт қабатының әр түрлі фильтрациясын ескеретін коэффициент. Бір текті грунт үшін mβ =1; бір текті емес грунттар үшін фильтрацияның жоғарғы қабілеттілігіне байланысты mβ =1,4  2; төмен болғанда коэффициенті  mβ =О,7.

Ылғалдандыру барысындағы бір күндік судың максимал шығыны

qmax = η · Kf · Aw

мұнда   η -    грунттаға шөгу жарықшасының пайда болу себебін ескеретін коэффициент, ылғалдандыру барысында дренаждау скважинасы болмаса η =2, ал скважина болғанда η =3;

Kf -      грунт фильтрациясының коэффициенті, м/күн;

Aw -      ылғалдандыру ауданы, м2 .

Шешімі:

Ғимарат астындағы ылғалдандыру ауданын анықтаймыз

Bw  = 84-+ 0,6 · 18 = 96 м

Lw =  156 + 18 = 174 м

Ылғалдандыру үшін ауданды 48 х 58м етіп 6 картаға бөлеміз. Шөккіш грунттың барлық қалыңдығын ылғалдандыруға керекті уақытты табамыз. Оны шөккіш саздақтың фильтрация коэффициенті Kf=0,45 м/күн қазаншұңқырдың тереңдігі 0,6м табамыз.

Т = = 47сут

Орташа салмақ мөлшерін анықтаймыз:

а) грунттың қатты бөлшегінің орташа тығыздығы

ρs = (2,68· 6,4 + 2,7·5 + 2,68·6) / (6.4 + 5+6) =2,68 т/м3

б) грунттың көп шөккенге дейінгі құрғақ жағдайдағы тығыздығы

ρd = (1,42·6,4+1,45·5+1,47·6) / (6,4+5 + 6) =1,44 т/м3

в) табиғи ылғалдылықтағы грунт тыығздығы

ρ =(1,56·6,4+1,4·5+1,64·6) / (6,4+5+6) = 1,44 т/м3

грунт көлемін анықтаймыз

V1 = Bw· Lw· Hsl

V1 = 96· 174 ·17,4 = 291000 м3

грунт көлемін анықтаймыз

V2 = 0,5(2Bw + 2Lw)·Hsl·(Hsl· mβ ·tg·β)

V2 = 0,5(2·96+2·174) ·17,4(17,4 ·1,7 · 0,7) =97500 м3

Керекті су көлемі

Q = {[0,8(2,68 – 1,44) ] – (1,61 – 1,44)} (291000 + ) / 1 = 67950 м3

Қазаншұңқырды ылғалдандыруға керек бір күндік судың максимал шығыны

qmax = 2·0,45·96·174 = 15033 м3

Бақылау сұрақтары:

1. Қазаншұңқырды ылғалдандыру процессі қалай жүреді?

2. Ылғалдандыру аймақтары?

3. Грунтты алдын-ала ылғалдандыру дегеніміз не?

4. Ылғалдандыру үшін құрылатын жерде қазаншұңқырды қандай тереңдікте қазады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша  тығыздалған негіздің параметрлерін есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №12

Сабақтың тақырыбы:  Көп шөгетін грунттарды ауыр тоқпақпен нығыздау

Сабақтың жоспары:

1. Арматураланған, ленталы іргетасты өнеркәсіптік ғимаратты негіздің параметрлерін анықтау

2. Тығыздалатын грунттың негізгі физикалық-механикалық қасиеттері

3. Грунтты ауыр тоқпақпен максимал нығыздау

4. Тығыздалған грунттың негізгі өлшемдерін анықтау

Сабақтың мақсаты: Берілген тапсырма бойынша іргетас негізіндегі грунтты ауыр тоқпақпен тығыздап оның жүк көтеру қабілетін арттыру

Берілгені:

Арматураланған, кірпіш қабырғалы, ауыр нығыздалған, ленталы іргетасты өнеркәсіптік ғимараттың нығыздалған негізден негіздің параметрлері  анықталсын. Ғимараттың өлшемі өс бойынша 24х24 м. Шөккіштігі бойынша  I типке жататын көп шөгетін саздақ пен құмдақ

қабатта жобаланады. Грунттың негізгі физика-механикалық қасиеттері төмендегі 7.2-ші кестеде  келтірілген.

Грунттардың физико-механикалық қасиеттері                   Кесте 7.2

| грунта түрі | Қабат қалыңдығы, м | ρs г/см3 | ρd г/см3 | ρ г/см3 | w | ρsl кПа | wsl | β0 | wsat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| саздақ | 7 | 2,68 | 1,42 | 1,56 | 0,1 | 100 | 0,198 | 35 | 0,282 |
| құмдақ | 5 | 2,7 | 1,45 | 1,64 | 0,13 | 120 | 0,192 | 55 | 0,270 |
| саздақ | 6 | 2,68 | 1,47 | 1,64 | 0,12 | 110 | 0,178 | 35 | 0,262 |
| саз | 5 | 2,7 | 1,62 | - | 0,18 | - | - | - | - |

Грунт деформациясының модулі келесі келтірілгендерге тең: тығыздалған, толық ылғалданғанда  Еsat=20 МПа; табиғи ылғалдылықта  Е=15 МПа.

Ғимарат іргетасының өлшемі b=2 м,  орналастыру тереңдігі  1,9 м және қысымы 210 кПа (сур.6.4).

Сурет 6.4  Шөккіштік деформацияны анықтау үшін іргетас табанында кернеулердің тарқалу схемасы.

Грунтты ауыр тоқпақпен нығыздау қазаншұңқыр түбінің жоғарғы жағынан басталады немесе нығыздағышты жоғарыдан еркін түрде тастау жолымен жүзеге асады. Грунтты максимал нығыздау саздақ грнуттың оптимал ылғалдылығында жүзеге асырылады.

W0 = Wp – (0,01 0,03)

Мұнда:  Wp – илену шекарасындағы ылғалдылық. Тығыздалған аймақ үшін грунттың құрғақ күйіндегі орташа тығыздығы  16,517 кН/м3 кем болмау керек.

Грунтты тығыздағанда оның тығыздығы артады.

Тығыздалған грунттың төмендеуі Δh келесі формула арқылы анықталады.

Δh = 1,2hS(1-  )

мұнда   hS – тығыздалған қабаттың қалыңдығы,(м);

- құрғақ грунттың орташа тығыздығы, (т/м3); - тығыздалғанға дейінгі құрғақ грунттың орташа тығыздығы, (т/м3).

Ауыр тоқпақпен нығыздау тереңдігі һs грунттың тығыздығы мен ылғалдылығына, диаметрі мен нығыздағыш тоқпақтың салмағына, сонымен қатар нығыздау режиміне тәуелді.

һS = К · d

мұнда  d  - нығыздау тоқпақтың  диаметрі, м; К -  коэффициент, саздақ пен құмдақ үшін 1,8 , ал саз үшін   1,5.

Суды аз өткізетін экранды негізге орнату үшін тығыздайтын аудан өлшемі ғимарат өлшемінен бір метрден кем емес етіп қабылданады.

Грунтты ғимараттың өсі бойынша  ( ұстын адымы 12 - 18м және одан жоғары болғанда) нығыздағанда, нығыздалған аймақтың іргетас қатарын келесі формула бойынша анықтаймыз.

BS = b + 0,5 (b - d)

LS = l + 0,5 (l - d)

мұнда - b және l – іргетастың ені мен ұзындығы;

d  - нығыздағыш диаметрі.

Шешімі:

Берілген тапсырма бойынша іргетас негізіндегі вертикаль кернеуді анықтаймыз.

Орташа кернеуде   іргетас негізіндегі бастапқы шөккіштік қысымы =100 кПа үлкен болғандықтан  >, , деформацияланатын аймақ көп шөгетін грунттардың төменгі шекарасына дейін тарқалады. Іргетас астындағы нығыздалған қабат қалыңдығын 1м етіп қабылдаймыз.

Іргетастың көп шөгуін қосымшадан 7-ші кестені пайдаланып іргетас астынан 1м ден 4м дейін жайласқан нығыздалмаған шөккіштік грунт арқылы анықтаймыз. =ξsehc Kse =0,017·150·1,62+0,01·90·1,55= 6,46см.

5м қалыңдықтағы іргетастың шөгуін келесі кестені пайдаланып анықтаймыз.

Құрылыс алаңындағы грунт көрсеткіштері

S=Pci hi =0,8(152,5·1)/20000 + 0,8(95·1,5+45,5·1,5+30·1)/15000=0,0185 м=1,85 см.

іргетастың нығыздалған грунттағы шөгуі мен көп шөккіштігінің жалпы шөгуін анықтаймыз.  s+=6,46+1,85=8,31 см.

Іргетастың шөгуі мен ұзақшөккіштігінің жалпы мөлшері рұқсат етілген шөгу 15см кем. Мұндай жағдайда  қабылданған =1м нығыздау үшін жеткілікті.

Шарт бойынша нығыздағыштың салмағы мен диаметрін анықтаймыз.

мұнда d  - нығыздалаушы тоқпақтың диаметрі, м; К -  коэффициент, саздақ пен құмдақ үшін 1,8 , ал саз үшін   1,5.

Грунтқа  20 кПа қысыммен әсер еткенде нығыздағыш салмағы.

m=pF/g=20·0,283/9,81=0,577 т.

Өнеркәсіптік ғимраттың көлденең өсі бойынша нығыздалған аймақтың енін келесі формуламен анықтаймыз.   =26+0,5(26-0,6)=38,7 м. тығыздауды із бойынша қабыладап, онда  тығыздалған аудан ені 0,6·5=3,0 м.

Қазаншұңқырда  қазып алынбаған грунт қалыңдығын анықтаймыз.

мұнда  - нығыздалған қабаттағы құрғақ грунттың орташа тығыздығы, т/м3; - нығыздалғанға дейінгі құрғақ грунттың орташа тығыздығы, т/м3.

Δh=1,2()=0,212 м.

Сонымен қазаншұңқырдан қазып алынбаған грунт қалыңдығы 0,22 м тең.

Грунттарды құмды қадамен нығыздау

Берілгені: Құрылыс алаңының геологиялық қимасы өте көп сығылатын саздақ грунттан тұрады. Ғимарат өлшемі 18м х 12м. Жүк көтеруші қабырға – көлденең қабырғалар. Құмды қадаларды жобалау қаданы тереңдікте кіргізу мен диаметрі, саны бойынша, сонымен қатар құмның мөлшерін анықтаумен жүзеге асырылады.

Құмды қадаларды сусымалы құмдарға, сусіңіргіш саздақ грунттарға қолданады.

Әлсіз грунттарды құмды қадалармен нығыздау үшін грунтқа соққымен ендіріліп немесе металл трубаларды вибрациялау арқылы жүзеге асырылады. Соққы барысында труба қозғалып жанындағы кеңістікті нығыздайды. Сонан соң бос кеңістік құммен толтырылады. Трубаның диаметрі 300-400 мм. Бос кеңістіктен арылу үшін оның түбі ашылады, сонан соң скважинаға құм толтырылады. Құм ірі немесе орташа іріліктегі және олардың құрамында 3%- тен артық шаңнан тұрмау керек. Мұндай жағдайда құмды қадаларды орнату арқасында әлсіз грунт үш диаметрге дейінгі аймағы нығыздалады. Профессор М.Ю. Абелевтің анықтамасына сай    0,3Мпа дейінгі қысыммен әсер ететін диапазонда жалпы деформациясы 5Мпа-дан кем модулдегі грунтты әлсіз саздақ грунт деп атайды. Мұ.ндай грунттарға ленталы саз грунттар, теңіз сазы, лесс грунттар және т.б. грунттар жатады.

Сусымалы құмды грунттарды, нығыздау үшін бос кеңістікте вибро- нығыздағышты қолданады. Құмды қадалардың ұзындығын керекті нығыздау тереңдігіне байланысты анықтайды және соңғысын төменде жатқан грунт қабатындағы қысым есебінен анықтайды. Негізінде құмды қадалардың ұшы берік грунтқа тірелу керек. Құмды қадалар барлық ғимарат астына жарайды және оларды алаңға іргетас шетінен 0,2-0,3 еніндей ара-қашықтықта орналастырылады. Тығыздалған негіз ауданы құмды қадамен қоршалған ауданға тең етіп алынады.

Шешімі: құмды қада материалына орташа іріліктегі құм жарайды. Ол орташа тығыздықта грунт қадасы ретінде нығыздалады. Мұндай құмның физикалық жағдайы келесі көрсетілгендей болады:

Құрылыс алаңының физико-механическалық қасиеттері

Кесте 7.3

| Материал | е | , кН/м3 | W, % | , % | , % | , кН/м3 | , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саздақ ақпалыпластикалық | 1 | 26,7 | 38 | 39 | 26 | 18,2 | 2,0 |
| Шаңдақ құм мен борпылдақ | 0,84 | 26,5 | 25 | - | - | 18 | 4,0 |
| Ірі және орта тығыздықтағы құм | 0,68 | 26,5 | 4,3 | - | - | 16,4 | 31 |

Қаданы ендіру тереңдігі қаданың төменгі ұшы ірі құмға жанасқанға дейін ендіріледі. Құмды қаданың ұзындығы келесіге тең:

Нығыздалған грунттың кеуектік коэффициенті  грунтты құмды қадамен нығыздаудағы негізгі көрсеткіш болып табылады. Тығызмаған табиғи грунттың орташа кеуектік коэффициенті   төмендегідей анықталады:

Жоғарыда көрсетілгендей негіз инвентарлы труба арқылы нығыздалады. Қада орналасқан кеңістіктегі тығыздық, тығыздалған негіз бен іргетастың деформациясы бірдей болғанға дейін нығыздалуы тиіс.

Осыған орай тығыздалған кеуектік коэффициенті нығыздалу дәрежесіне тәуелді.

Орташа тығыздықтағы құмды негіз үшін минимал кеуектік коэффициенті қабылданады, сазды негіз үшін  6.4 кестеден алынады: саздақ үшін- 0,7; шаңды құм үшін .

Құмды грунттар құрылымының тығыздығы                   Кесте 7.4

| Құрлым тығыздығы | Құмдар үшін кеуектік коэффициенті |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Қиыршық тасты, ірі, орташа ірілікте | Майда | Шаң аралас |
| Тығыз | е<0,55 | 0,5<е<0,6 | е>0,6 |
| Орташа тығыздық | 0,55≤е≤0,7 | 0,6≤е≤0,75 | 0,6≤е≤0,8 |
| Барпылдақ | е>0,7 | е>0,75 | е>0,8 |

Орташа кеуектік коэффициенті :

Қосымшадан 8-ші кестені пайдаланып   және  мәндерін табамыз.

Пластикалық саздақ үшін   е=0,7 болған жағдайда  және  ;

Тығыздалған негіздегі құмдақ грунт үшін  е=0,65 болған жағдайда  .	Қаданың шеткі қатары іргетас шетінен 0,2b енінде шығып тұру үшін (мұнда b- іргетас ені) нығыздалған негіздің ауданы  ғимараттың ауданынан b= 0,6м артық болу керек.

Құмды қадаларды негізге шахмат ретімен орналастырады.

Құмды қада қимасындағы 1м2 ауданының  тығыздалатын негізге қатынасы келесі түрде орындалады:

Құмды қаданың диаметрін 30см-ге тең етіп қабылдаймыз. Жоғарыда көрсетілгендей пайдаланатын трубалардың диаметрі  300-400 мм.

Құмды қаданың жалпы саны  тығыздалған негіз ауданында  келесі формуламен анықталады:

мұнда  құмды қада қимасының ауданы.

Егер  b= 0,6м, онда 0,2b= 0,12 м.

Жоспардағы құмды қада схемасы 6.5 суретте көрсетілген.

Сур 6.5  Қаданың жоспар бойынша орналасу схемасы.

Суретте қадалар арасындағы грунтты, қада көлемін жарты есеге азайту арқылы нығыздалғаны көрсетілген. Грунт қадаларының ара-қашықтығы келесі формула арқылы табылады:

мұнда  қада диаметрі;  тығыздалғаннан кейінгі грунттың орташа тығыздығы;  табиғи жағдайдағы грунттың тығыздығы.

Табиғи жағдайдағы грунттың орташа тығыздығын табамыз.

Тығыздалғаннан кейінгі саздақтың орташа тығыздығы:

Тығыздалғаннан кейінгі құмдақ грунттың орташа тығыздығы:

Тығыздалғаннан кейінгі грунттың орташа тығыздығы барлық тығыздалған қалыңдықта бойынша келесі формуламен анықталады:

Терең тығыздау, грунт тығыздығын жоспардағы көрсеткішке жеткенге дейін нығыздап, скважинадағы құм салмағын есептеп толтыру арқылы жүзеге асады.

Құмды қаданың 1м-ге керек құмның салмағын келесі формуламен анықталады:

мұнда   құмды қада бөлігінің салмағы;   қададағы құмның кеуектік коэффициенті;  өндірістік жұмыс барысындағы құм ылғалдылығы:

Ғимарат астындағы тығыздалатын негіз үшін кееркті орташа іріліктегі құмның салмағы:

Бақылау сұрақтары:

1. Іргетастың нығыздалған грунттағы шөгуін қандай формуламен анықтаймыз?

2. Грунтты ауыр тоқпақпен нығыздау қандай жолмен жүзеге асырылады?

3. Көп шөгетін грунттар дегеніміз не және оны тоқпақ пен тығыздау?

4. Ылғалдандыру үшін құрылатын жерде қазаншұңқырды қандай тереңдікте қазады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша  ауыр тоқпақпен нығыздағанда негіздің параметрлерін анықтау есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №13

Сабақтың тақырыбы:  Негізді силикатизация әдісімен нығыздау

Сабақтың жоспары:

1. Өндірістік ғимарат ұстынның астындағы көп шөгетін қабатты силикат натридің көмегімен бекіту

2. Негіздегі қатырылған грунттың нормативтік беріктігін есептеу

3. Қандай грунт силикат натримен бекітілген

Сабақтың мақсаты: Силикатизация әдісімен негіздің жүк көтеру қабілетін арттыру

Берілгені:

Өндірістік ғимарат ұстынының астындағы көп шөгетін қабатты силикат натримен көмегімен қатыру. Шөккіш қабаттың қалыңдығы 8 м (көп шөгетін саздақ). Шөккіш саздақтың тығыздығы 1,7 т/м3, ылғалдылығы 0,14. Суға қаныққан жағдайдағы  деформация модулі (Е=7 МПа). Бастапқы шөккіштік қысымы Psl=0,1 МПа. Лабораториялық зерттеулер нәтижесінде алынған беріктік, ерітінді  болған

жағдайда  0,45 МПа, ал   болғанда 0,75 МПа құрайды.

Деформацияланатын аймақтың шөккіштігін жоғалту үшін, көп шөгетін грунтты қатыруға аралас схема қолданылады. Іргетас табанынан 3м тереңдікте тұтас қатыру жұмысы жүргізіледі.  Қатырылған аймақтағы іргетастың ауданы үлкен болады, ал шөккіш қабаттың қалған бөлігі  жеке ұстын тәрізді тіректермен қатырылады.

Негіздегі қатырылған грунттың нормативтік беріктігін анықтаймыз.

Нормативтік беріктіктің мәні 0,49 МПа болғанда қатырылған грунттың есептік мәндері келесі түрде қабылданады:

м

Ені b=2,8 м орналастыру тереңді d=3,6м болғанда  грунттың есептік параметрлерін анықтаймыз.

R= [Мγ·в·γ11 + Мq·d1·γ11¹ + (Мq–1)db·γ11¹ + Мc·C11] =  [0,72·2,8·17·0,001+

3,87·3,6·17·0,001  + (3,44-1)·0·17·0,001 +  6,45·0,04] = 0,582 МПа

Іргетастың ауданы мен ұзындығын табамыз:

Іргетастың шеткі қысымын анықтаймыз:

Осыған байланысты келесі түрде қабылдауға болады  b=2,1 м;  м.

Көп шөгетін грунттарды силикат әдісімен қатыру құжаттарына сәйкес қатырылған грунттың іргетас контурынан шетке шығыуының минимал өлшемі төмендегіше қабылданады 0,3•2,1=0,63 м.

Іргетастың енін келесі түрде қабылдау керек 2,1+0,65+0,65=3,4 м, ал ұзындығын 2,8+0,65+0,65=4,1 м.

Фильтрация коэффициенті 0,5 м/күн болғанда, қатырылған грунттың радиусы 0,6 м, сонда скважиналардың ара-қашықтығын келесі түрде қабылдауға болады:  ал қатар аралығын

Грунтты қатыру үшін іргетас табанынан 6,7м тереңдікте алты скважина орналастыру керек, ал негізді арматуралау үшін іргетас табанынан 3м тереңдікте толық тұтас қатыру  жұмыстары жүргізіледі.

Арматураланған негіздің жоғарғы жағына түсетін қосымша қысым Роz =0,095 МПа тең.

Шартты іргетастың ауданын есептейміз:

Шартты іргетастың ені:

Шартты іргетас табанындағы қатырылған және қатырылмаған грунттың ауданын анықтаймыз:

Арматураланған негіздің есептік қысымын анықтаймыз:

Арматураланған негіздің жоғарғы жағына түсетін табиғи және қосымша қысымды анықтаймыз:

Есеп көрсеткендей,  іргетас табанындағы орташа қысым және арматураланған негіздің жоғарғы жағына түсетін орташа қысым есептік көрсеткіштен төмен R және Roz, сонымен қатар қабаттардың қосындысы арқылы деформация тәсілімен анықталған есепітк шарт орындалды

Бақылау сұрақтары:

1. Силикатизация әдісі дегеніміз не?

2. Қандай грунттар силикатизация әдісімен бекітіледі?

3. Қатырылған грунттың негізгі өлшемдері қалай  анықталады?

4. Қатырылған грунттың есептік параметрлерін анықтау?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша  силикатизация әдісімен грунтты бекітіп, оның жүк көтеру қабілетін есептеу

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №14

Сабақтың тақырыбы: Көп шөгетін грунттардың есептік кедергісін анықтау

Сабақтың жоспары:

Шөккіштігі бойынша I типке жататын бір қабатты өндірістік ғимараттың саяз салынған іргетастың өлшемдерін анықтау

Сабақтың мақсаты: Грунттың шөккіштік құрамын деформацияланған аймақта толық есептік кедергісін анықтау

Берілгені:

Шөккіштігі бойынша I типке жататын, көпшөгетін саздақта жобаланған, бірқабатты өндірістік ғимараттың саяз салынған іргетас өлшемдерін анықтау

Инженерлік – геологиялық зерттеулерге сәйкес көпшөгетін саздақ грунттың қасиеттері келесі түрде берілген:

ρs = 2,65 , ρs = 1,46 ,  5 м тереңдіктегі бастапқы шөккіштік қысым

Psl  =150 кПа. Тоңу тереңдігі 1,4м  болған кездегі іргетасты орналастыру тереңдігі 2,1м тең.  Іргетастың жоғарғы жағына ұстыннан түсетін күшсалмақ   Fs =1300 кН; M=125 кН•м;   Fh=40 кН. ( сур.7.1).

Сур.7.1.   Күшсалмақтың іргетасқа әсер ету схемасы.

Іргетас 2,5м тереңдікте ауыр тоқпақпен нығыздалған негізге орналастырылады.

Саздақтың жоғарғы бөлімі 1м тереңдікте тығыздалған болып оның тығыздығы

γ = 17кН/м3,  ал суға қаныққан кездегі шөккіштік қасиеті  С11 =34 кПа и φ11 =22.0

Шөккіштік грунтта орналасатын ғимараттар мен үймереттер іргетасының өлшемдері 7.1-ші кестеге сәйкес негіздің есептік кедергісіне байланысты тағайындалады.

Ірі түйіршікті грунттардың есептік кедергісі R0

Кесте 7.1

| Ірі түйіршікті грунттар | Белгілері RO, кПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
| Шағалды грунтар келесі толтырғышпен: |  |
| құмды | 600 (6) |
| Аққыштығы төмендегі тең болатын шаңды-саздақпен: |  |
| IL 0,5 | 450 (4,5) |
| 0,5 IL 0,75 | 400 (4) |
| Қиыршықты грунтар келесі толтырғышпен: |  |
| құмды | 500 (5) |
| Аққыштығы төмендегі тең болатын шаңды-саздақпен: |  |
| IL 0,5 | 400 (4) |
| 0,5 IL 0,75 | 350 (3,5) |

Грунттың шөккіштік құрамын деформацияланған аймақта толық нығыздау барысында, нығыздалмаған қабаттың жоғарғы жағына түсетін қысым, осы қабаттың бастапқы қысымынан жоғары болмауы қамтамасыз етіледі

Psl  ≥  σzp + σzg

мұнда σzp және σzg – грунттың өз салмағы мен сыртқы күшсалмақтан болатын кернеу.

Грунттың есептік кедергісі Rs тығыздалған қабаттың шөгуге жол бермейтін шартында келесі формуламен анықталады

Rs =

мұнда σzg және σzg,0  -  төселген қабаттың жоғарғы жағына және іргетастың орналасу тереңдігіне байланысты грунттың өз салмағынан болатын кернеу;       α –қосымшадағы  7-ші кесте бойынша анықталған, нығыздалмаған қабаттың жоғарғы жағына іргетастан түсетін қосымша қысымды төмендету коэффициенті.

Шешімі:

1 кестеге байланысты есептік кедергіні R0 қабылдай отырып 300 кПа тең етіп қабылдай отырып, тік күшсалмақтан болатын іргетастың ауданын анықтаймыз. A =   =   =  4,4 м2

Іргетастың өлшемдерін қабылдаймыз     в = 3м, l = 2,2м.

7-ші формулаға байланысты (СНиП РК 5.01-01.2002) көрсетілген коэффициенттер арқылы  γс1=1,1, γс2=1 және К =1 нығыздалған грунттың есептік кедергісін анықтаймыз.  Өлшемсіз  коэффициенттер Мγ, Мq, Мc   4-ші кестеге сәйкес (СНиП РК 5.01-01.2002)  φ11 = 22°  болғанда олар келесі көрсетілгендерге тең: Мγ,= 0.61;  Мq =3,44   және

Мc =6,04 , удельный вес грунтов    γ11  и   γ11¹ , ылғалдылығы   Sr =0,8 тең болғанда келесі формуламен анықталады:

γ11 = γd (1+ωsat ) = γd [1+Sr (ρS – ρd )] = 17[1+ 0,8(2,65-1,7) ] =

=20 кН/м3

γ11¹ = 14,6[ 1+0,8(2,65-1,46 )] = 18,2 кН/м3

Rs= [Мγ в γ11+Мq d1 γ11¹ + (Мq–1)db· γ11¹ + Мc·C11] =  [0,61·2·20+ 3,44·2,1·18,2+  +(3,44-1)·0·18,2  6,04·34] = 390кПа

α = 0,259 (ζ =2,5; η =1,1 , кесте.1, бөлім IX, СНиП РК 5.01-01.2002) болғандағы нығыздалған шөккіш саздақтың шөгуіне жол бермейтін коэффициенті арқылы есептік кедергісін анықтаймыз.

Rs2 =  = [150-(18.2·2.1+20·2.5) + 0.259 = 276 кПа

Белгілерді салыстыра отырып Rs = 390кПа және Rs2 =276кПа   іргетастың өлшемдерін анықтау үшін минимал белгісін Rs2

Қабылданған Rs2= 276 кПа байланысты іргетастың ауданын және іргетастың өз салмағын анықтаймыз.

G = A d γ = 2 · 2,2 · 2,1 · 22= 203кН

Мұнда А – іргетас ауданы,м; d –іргетасты орналастыру тереңдігі,м; γ – іргетас пен грунттағы материал салмағының орташа мөлшері. Ол келесі түрде қабылданған 22 кН/м3.

A =   =   =  5,5 м2

Сонымен іргетас өлшемдерін төмендегіше қабылдаймыз  b = 2,4м,  l = 2,7м. Іргетас табанындағы орташа және іргетас шетіндегі қысымдарды анықтаймыз.

Алдын-ала анықтаймыз:

Іргетас табанының ауданы             A = b·l = 2,4 · 2,7 = 6,48 м2

Көлденең күштен болатын момент           Мh  =Fh ·d = 40·2,1 =84 кН.м

Іргетас табанының инерция моменті    W =   = = 2,9 м2

Бұл жағдайда іргетас табанының қысымы келесіге тең

σmax,min =  =  = 232 72кПа

іргетас табанының орташа қысымы

Р = 232 кПа;         σmax = 304 кПа <   1,2·276 =331 кПа;        σmin = 160 кПа

Бақылау сұрақтары:

1. Шөккіштік грунттарда есептік кедергі нелерге байланысты анықталады?

2. Бастан шөккіштік қысым қалай анықталады?

3.Тығыздалған шөккіштік грунтта есептік кедергі нелерге байланысты анықталады?

4. Шөккіштік грунттардағы іргетас өлшемі қалай анықталады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша  көп шөгетін грунттардың деформациясын анықтау

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994г

Практикалық сабақ №15

Сабақтың тақырыбы: Көп шөгетін грунтта орналасқан негіздің деформациясын анықтау

Сабақтың жоспары:

1. Қандай грунттарды көп шөгетін грунттар қатарына жатқызамыз, олардың ерекшеліктері

2. Көп шөгетін грунттарда қосымша деформацияның туындау себептері

3. Қосымша деформацияны анықтау

4. Грунттың шөккіштігін жоғалту үшін қандай  қысымды қанша төмендету керек

5. Бастапқы шөккіштік қысымды анықтау

Сабақтың мақсаты: Грунттың шөккіштік құрамын деформацияланған аймақта толық есептік кедергісін анықтау

Берілгені:

Шөккіштігі бойынша I типке жататын негіздің шөгу мөлшерін анықтау керек. Ленталы іргетастың ені  в = 2м және орналасу тереңдігі

d = 1,9м. Құрылыс алаңының грунттары шөккіштігі бойынша I типке жатады. Грунттың негізгі физика- механикалық қасиеттері 8.2-шы кестеде келтірілген. Іргетас табанындағы қысым 210кПа тең.

Құрылыс алаңындағы грунттың шарттары                                                  Кесте  8.2

| Қабат № | Тереңдігі м | ρs г/см3 | ρd г/см3 | Ρ г/см3 | ρsl кПа | қысым Pi, болғанда Esl кПа, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 300 |
| II | 2,2 | 2,69 | 1,4 | 1,79 | 80 | 0,013 | 0,036 |  | 0,055 |
| III | 3,2 4,2 5,2 | 2,69 2,70 2,69 | 1,43 1,45 1,48 | 1,81 1,82 1,84 | 90 135 140 | 0,012 0,009 0,008 | 0,027 0,021 0,013 |  | 0,041 0,038 0,015 |
| II | 6,2 | 2,69 | 1,5 | 1,86 | 150 | 0,006 | 0,011 | 0,014 |  |

Шөккіш грунтта орналасқан негіздің деформациясы шөгудің жалпы мөлшері-мен анықталады.

Su ≥ S + Ssl

мұнда  S   - негіз бен ғимараттың біркелкі деформациясы;

Ssl  -    грунттың шөккіштігі арқылы туындайтын негіздегі деформация;

Su - ғимараттардың рұқсат етілген шектік деформациясы.

Грунтты жоғарыдан немесе төменнен ылғалдандыру барысында грунт суының деңгейі көтерілген жағдайда грунттың шөккіштігі Ssl келесі формуламен анықталады:

Мұнда    - грунттың i-ші қабатындағы салыстырмалы шөккіштігі;  - i-ші қабат қалыңдығы;    - коэффициент, егер іргетастың ені b ≥ 12м болса = 1; ал b ≤ 3м

=0,5 +1,5(P – Psl,i) / P0

мұнда  P – іргетас табанындағы орташа қысым, кПа; Psl,i - грунттың i-ші қабатындағы бастапқы шөгу қысымы  , кПа ; P0  -  қысым 100 кПа тең ;

n -  шөккіштік аймақтағы hsl қабат саны.  Егер Зм < b < 12мболса   интерполяция әдісімен анықталады.

Іргетас негізінің шөгуін есептеуде салыстырмалы шөккіштік  ≥ 0,01 ден үлкен грунт қабаты ескеріледі. Егер  < 0,01 болса бұл қабаттар есеп- телмейді.Егер құрылыс алаңында I типтегі шөккіштік грунт жататын болса онда шөккіштік мөлшер тек іргетастың ауырлығы мен грунттың өз салмағынан есептелінеді.

Грунттың шөккіштігі II типке жататын алаңда шөккіштік, шектік деформацияланған аймақтағы   грунттың өз салмағы мен іргетастан

болатын күшсалмақ әсері арқылы сонымен қатар шөгу қабатының төменгі жағында грунттың өз салмағынан болатын шөгу арқылы анықталады.

Гунттың шөккіштігін жоғалту үшін , іргетас табанындағы қысымды  бастапқы шөккіштік қысымына дейін Psl төмендету жолымен жобалау келесі кезекпен жүргізіледі:

- Іргетасты орналастыру тереңдігіндегі іргетас табанының өлшемдері мен ауданы бастапқы шөккіштік қысымына сәйкес Psl анықталады;

- Шөккіш грунттағы қабылданған іргетастардың өлшемдері мен шөккіш грунттағы қысымды Pi тексеру үшін грунттағы табиғи кернеу σzg мен іргетаста болатын қосымша кернеудің эпюрасы есептеліп тұрғызылады  (сур.8.2);

3. кернеудің тереңдік бойынша тарқалу схемасына бастапқы шөккіштік қысымды Psl тереңдігі бойынша орналастырамыз;

- табиғи және қосымша кернеулердің жалпылай қосындысы мөлшері σzp + σzg    грунттың бастапқы шөккіштік қысымы Psl мөлшерімен салыстырылады.

- Қабылданған іргетастың өлшемдері  Psl ≥ σzp +σzg болған жағдайда түпкілікті қабылданады;

Кейбір тереңдікте (2м ден жоғары қабат қалыңдығы шегінде)  Psl ≥ σzp+σzg болғанда іргетас табанындағы қысым шарт қанағаттандыратын мөлшерге дейін яғни Psl≥ σzp+σzg төмендетілуі тиіс:

8.2-ші суреттегі негізді қабаттарға бөлуге  сәйкес әр қабат ортасындағы тік кернеуді анықтаймыз. Есеп қорытындысы 8.2-ші кестеде келтірілген.

Деформацияланған аймақ тереңдігі 4м етіп қабылданды, шөккіштік саздақтың төменгі қабатындағы қысым Psl = 0,15 МПа (150кПа ), ал осы қабаттағы кернеулердің жалпы қосындысы σzg + αP0 = 0,139 МПа. Әр қабат үшін коэффициент мөлшерін анықтаймыз:

Кsl,i = 0,5 + 1.5(210 - 8О)/100 =2,45

Кsl,i = 0.5 + 1,5(210 – 135)/100 =1.62

Кsl,I = 0.5 + 1.5(210 - 140)/100 = 1,55

Сонда  ленталы іргетас негізінің жалпылай шөккіштік мөлшері төмендегіге тең:

Ss0 =0,029 ·100 · 2,45 + 0.017 · 150 · 1,62 + 0,01·150 ·1,55=13.5 см

Сур 7.2  Шөккіштікті есептеуге арналған іргетас негізіндегі кернеудің есептік схемасы

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай грунттарды шөккіш грунттарға жатқызамыз?

2. Ондай грунттардың қандай ерекшеліктерін білесіз?

3.Шөккіштік грунттарда қандай қосымша шөгулер туындайды?

4. Шөгу мөлшері нелерге байланысты анықталады?

Сөж тапсырмалары:

1. Берілген тапсырма мәліметтерін пайдаланып, өз варианты бойынша  есептік кедергіні анықтау

Әдебиеттер:

1. Геотехника пәнінен студенттердің өзіндік жұмысын және бақылау жұмыстарын орындау жолдары мен тапсырмалары. М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент 2007ж

2. Қ. Ибрагимов, Ж.А. Үсенқұлов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев  «Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетастар мен негіздердің есебі»  М.Ауезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2009ж

3. Қ. Ибрагимов, Қ.С.Байболов, И.Исмайлов «Инженерлік геология негіздері және грунттар механикасы» Шымкент, 2015ж

4. С.Б. Ухов и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Изд. АСВ Москва. 1994

Әдебиеттер

- Қ.Ибрагимов, Ж.А.Усенқулов, Қ.С.Байболов, Э.И.Қарабаев. Инженерлік геологиядан негізгі мәліметтер, іргетас мен негіздердің есебі/ Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті,  2009.-134б.

- Бровко И. С. Геотехника в примерах: Учебное пособие. - Город Шымкент.: Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, 2010. 175 с.

- Пособие по прроектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) / НИИ ОСП им. Герсеванова. – М: Стройиздат 1986.415б.

- Цытович Н.А. Механика грунтов ( краткий курс) М, 1983.

- Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов М, 1990.

- Байболов Қ.С. Негіздер мен іргетастарды есептеудің мысалдары Шымкент. М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2005ж .85б.

7.  Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика / Под.ред. грунтов ( краткий курс) М. 1985.

Қосымшалар

Сазды грунттардың компрессиялық құрал одометрде өткізілген                             сынақ нәтижелері                                                              Кесте 1

| 0,00кг/см2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,818 | 0,770 | 0,748 | 0,735 | 0,724 | 0,706 | 0,692 | 0,679 | 0,668 |  |
| 0,00 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |  |
| 0,700 | 0,789 | 0,784 | 0,775 | 0,774 | 0,765 | 0,762 | 0,758 | 0,755 |  |
| 0,00 | 0,5 | 1,00 | 1,50 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |  |  |
| 0,937 | 0,937 | 0,931 | 0,924 | 0,916 | 0,905 | 0,895 | 0,885 |  |  |
| 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 1,08 | 1,050 | 1,000 | 0,950 | 0,930 | 0,860 | 0,820 | 0,800 | 0,770 | 0,770 |
| 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 0,36 | 0,359 | 0,358 | 0,356 | 0,354 | 0,345 | 0,339 | 0,332 | 0,328 | 0,325 |
| 0,00 | 0,50 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 0,564 | 0,559 | 0,554 | 0,549 | 0,544 | 0,534 | 0,525 | 0,512 | 0,501 | 0,493 |
| 0,00 | 0,50 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 |  |  |
| 0,577 | 0,570 | 0,563 | 0,555 | 0,548 | 0,534 | 0,526 | 0,518 |  |  |
| 0,00 | 0,50 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 0,715 | 0,715 | 0,714 | 0,711 | 0,708 | 0,702 | 0,696 | 0,685 | 0,673 | 0,661 |
| 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 0,417 | 0,417 | 0,416 | 0,416 | 0,415 | 0,410 | 0,405 | 0,399 | 0,394 | 0,390 |
| 0,00 | 0,50 | 1,0 | 1,50 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |  |
| 0,539 | 0,536 | 0,533 | 0,529 | 0,525 | 0,517 | 0,512 | 0,504 | 0,501 |  |

Құмды грунттардың компрессиялық құрал одометрде өткізілген сынақ нәтижелері

| 0,0 кг/см2 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,587 | 0,583 | 0,580 | 0,577 | 0,575 | 0,569 | 0,567 | 0,565 |
| 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| 0,420 | 0,420 | 0,499 | 0,418 | 0,415 | 0,410 | 0,406 | 0,405 |
| 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| 0,522 | 0,521 | 0,519 | 0,517 | 0,515 | 0,510 | 0,508 | 0,507 |
| 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| 0,619 | 0,618 | 0,614 | 0,610 | 0,606 | 0,602 | 0,599 | 0,596 |
| 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 0,558 | 0,557 | 0,554 | 0,550 | 0,547 | 0,544 | 0,54 | - |
| 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| 0,606 | 0,605 | 0,603 | 0,601 | 0,5999 | 0,593 | 0,590 | 0,589 |
| 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,0 | 8,0 |
| 0,582 | 0,581 | 0,578 | 0,575 | 0,57 | 0,565 | 0,561 | 0,558 |
| 0,00 | 0,50 | 1,0 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,0 | 8,0 |
| 0,632 | 0,632 | 0,629 | 0,625 | 0,622 | 0,614 | 0,611 | 0,609 |
| 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |

Іргетастың шекті деформациясы.                                            кесте-2

| Қүрлыстар | Салыстырмалы шөгу (АS/L) | Қисайуы | Орташа және максималды шөгу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Бір қабатты және көп қабатты өндірістік және азаматтық жайларды толық қарқасымен: темірбетонмен болатпен | 0,002 0,004 | - - | 8 12 |
| 2.Конструкциясына бірдей емес шөгу күші болмайтын құрлыстар мен жайлар | 0,006 | - | 15 |
| 3.Ұстамдылық қабырғалы каркассыз Көпқабатты жайлар Ірі панелді Ірі блокты немесе арматурасыз кірпішпен қаланған Сондай, арматуралар оның ішінде темірбетонды пояс қүрлысымен | 0,0016 0,002 0,0024 | 0,005 0,005 0,005 | 10 10 15 |
| 4. Темірбетонды конструкциялы элеваторлардың күрлыстары: Бір іргетасы плитадан монолитті конструкциялы жүмыс жайы мен сүрлем корпусы Сондай, күрастырмалы конструкция және жеке түрған монолитті конструкциялы сүрлем корпусы Сондай, күрама конструкциялы және жеке түрған жүмыс жайы | - - - - - | 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 | 40 30 40 30 40 |
| 5. Түтін күбырлар биіктігі ,м H<100 100<H≤200 200<H<300 H>300 | - - - - | 0,005 1/(2Н) 1/(2Н) 1/(2Н) | 40 30 20 10 |

Эквивалентті қабатқа тиісті коэффициенттар  Аω мәндері

Кесте 3

|  | Малта және қиыршық тас |  |  | Құмдар |  |  |  |  |  | Иілгіштік саздақ |  |  |  |  |  | Жұмсақ иілгішті саздақ пен саз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қатты және жарым қатты күйдегі саздақ пен саз грунттар үшін |  |  |  |  |  | Қатты және иілгіштік күйдегі құмайт |  |  |  |  |  | Иілгішті саз |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,13 | 0,96 | 0,89 | 1,20 | 1,01 | 0,94 | 1,26 | 1,07 | 0,99 | 1,37 | 1,17 | 1,08 | 1,58 | 1,34 | 1,24 | 2,02 | 1,71 |
| 1,5 | 1,37 | 1,16 | 1,09 | 1,45 | 1,23 | 1,15 | 1,53 | 1,30 | 1,21 | 1,66 | 1,40 | 1,32 | 1,91 | 1,62 | 1,52 | 2,44 | 2,07 |
| 2,0 | 1,55 | 1,31 | 1,23 | 1,63 | 1,39 | 1,30 | 1,72 | 1,47 | 1,37 | 1,88 | 1,60 | 1,49 | 2,16 | 1,83 | 1,72 | 2,76 | 2,34 |
| 3,0 | 1,81 | 1,55 | 1,46 | 1,90 | 1,63 | 1,54 | 2,01 | 1,73 | 1,62 | 2,18 | 1,89 | 1,76 | 2,51 | 2,15 | 2,01 | 3,21 | 2,75 |
| 4,0 | 1,99 | 1,72 | 1,63 | 2,09 | 1,81 | 1,72 | 2,21 | 1,92 | 1,81 | 2,41 | 2,09 | 1,97 | 2,77 | 2,39 | 2,26 | 3,53 | 3,06 |
| 5,0 | 2,13 | 1,85 | 1,74 | 2,24 | 1,95 | 1,84 | 2,37 | 2,07 | 1,94 | 2,58 | 2,25 | 2,11 | 2,96 | 2,57 | 2,42 | 3,79 | 3,29 |
| 6,0 | 2,25 | 1,98 | - | 2,37 | 2,09 | - | 2,50 | 2,21 | - | 2,72 | 2,41 | - | 3,14 | 2,76 | - | 4,00 | 3,53 |
| 7,0 | 2,35 | 2,06 | - | 2,47 | 2,18 | - | 2,61 | 2,31 | - | 2,84 | 2,51 | - | 3,26 | 2,87 | - | 4,18 | 2,67 |
| 8,0 | 2,43 | 2,14 | - | 2,56 | 2,26 | - | 2,70 | 2,40 | - | 2,94 | 2,61 | - | 3,38 | 2,98 | - | 4,32 | 3,82 |
| 9,0 | 2,51 | 2,21 | - | 2,64 | 2,34 | - | 2,79 | 2,47 | - | 3,03 | 2,69 | - | 3,49 | 3,08 | - | 4,46 | 3,92 |
| 10 и более | 2,58 | 2,27 | 2,15 | 2,71 | 2,40 | 2,26 | 2,86 | 2,54 | 2,38 | 3,12 | 2,77 | 2,60 | 3,58 | 3,17 | 2,98 | 4,58 | 4,05 |
| Коэффи-циенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Іргетастар үшін    коэффициентінің белгісі                   Кесте 4

|  | Круглых | Прямоугольных с соотношением сторон равным |  |  |  |  |  | Ленточных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 | 1,000 0,949 0,756 0,547 0,390 0,285 | 1,000 0,960 0,680 0,606 0,449 0,336 | 1,000 0,972 0,848 0,682 0,532 0,414 | 1,000 0,975 0,866 0,717 0,578 0,463 | 1,000 0,976 0,876 0,739 0,612 0,505 | 1,000 0,977 0,879 0,749 0,629 0,530 | 1,000 0,977 0,881 0,754 0,639 0,545 | 1,000 0,977 0,881 0,755 0,642 0,550 |
| 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 | 0,214 0,165 0,130 0,106 0,087 0,073 0,062 0,053 0,046 0,040 0,036 0,031 0,02« 0,024 0,022 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 | 0,257 0,201 0,160 0,131 0,108 0,091 0,077 0,067 0,058 0,051 0,045 0,040 0,036 0,032 0,029 0,026 0,024 0,022 0,020 0,019 0,017 0,016 0,021 0,014 0,013 | 0,325 0,260 0,210 0,173 0,145 0,123 0,105 0,091 0,079 0,070 0,062 0,055 0,049 0,044 0,040 0,037 0,033 0,031 0,028 0,026 0,024 0,022 0,027 0,020 0,018 | 0,375 0,304 0,251 0,209 0,176 0,150 0,130 0,113 0,099 0,087 0,077 0,640 0,062 0,056 0,051 0,046 0,042 0,039 0,036 0,033 0,031 0,029 0,035 0,025 0,029 | 0,419 0,349 0,294 0,250 0,214 0,185 0,161 0,141 0,124 0,110 0,099 0,080 0,080 0,072 0,066 0,060 0,055 0,051 0,047 0,043 0,040 0,037 0,045 0,033 0,031 | 0,449 0,383 0,329 0,285 0,248 0,218 0,192 0,170 0,152 0,136 0,122 0,110 0,100 0,091 0,084 0,077 0,071 0,065 0,060 0,056 0,052 0,049 0,065 0,042 0,040 | 0,470 0,410 0,360 0,319 0,285 0,255 0,230 0,208 0,189 0,173 0,158 0,145 0,133 0,123 0,113 0,105 0,098 0,065 0,085 0,079 0,074 0,069 0,065 0,061 0,058 | 0,477 0,420 0,374 0,337 0,306 0,280 0,258 0,239 0,223 0,208 0,196 0,185 0,175 0,166 0,158 0,150 0,143 0,137 0,132 0,126 0,122 0,117 0,113 0,109 0,106 |

Құмды грунттар үшін қатты күйде жалғасудың нормативті белгісі С, кПа (кгс/см2), ішкі үйкеліс бұрышы , град, деформация модулі Ео, МПа (кгс/см2)                                                                  Кесте 5

| Құмды грунттардың аталуы | Грунтардың белгіленуі | Кеуектілік коэффициенті төмендегіге тең болған кездегі грунттардың қасиеттері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Қиыршық және ірі |  | 2(0,02) 43 50(500) | 1(0,01) 40 40(400) | - 38 (300) | - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Орташа іріліктегі |  | 3(0,03) 40 50(500) | 2(0,02) 38 40(400) | 1(0,01) 35 30(300) | - |
| майда |  | 6(0,06) 38 48(480) | 4(0,04) 36 38(380) | 2(0,02) 32 28(280) | - 28 18(180) |
| шаңдақ |  | 8(0,08) 36 39(390) | 6(0,06) 34 28(280) | 4(0,04) 30 18(180) | 2(0,02) 26 11(110) |

Білім алушының білімін бағалау критериялары

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критерияларын |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, - пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс шешім қабылдауы, - пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; - теориялық білмді дұрыс қолдану; - қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; - жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі; |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; - оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 | қанағаттанарлық | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; - барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; - оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; - барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| F | 0 | 0-49 | қанағаттанарлықсыз | Студент көрсетті: - бағдарлама материалын білмеуі, - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы |