Ф. 7.03 – 03

А.С. Абжанова

«Пайдалы қазбаларды байыту» пәні бойынша

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент, 2019

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Химиялық инженерия және биотехнология жоғары мектебі

«Металлургия» кафедрасы

5В070900-Металлургия мамандығында оқитын студенттер үшін

«Пайдалы қазбаларды байыту» пәні бойынша

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент, 2019ж

ӘОЖ 621.365

Құрастырған: А.Абжанова – т.ғ.к., доцент

5В070900-Металлургия мамандығында оқитын студенттер үшін «Пайдалы қазбаларды байыту» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Шымкент:  ОҚМУ,  2019. -  47 бет.

«Пайдалы қазбаларды байыту» пәніне арналған әдістемелік нұсқауда 5В070900-«Металлургия» мамандығының оқу жоспарындағы базалық циклдегі таңдау компоненті және оқу бағдарламасы бойынша құрастырылған  және  зертханалық сабақтарды орындауға барлық қажетті мәліметтер енгізілген.

Әдістемелік нұсқау 5В070900-«Металлургия» мамандығында оқитын студенттерге арналған.

Пікір жазушы:

Сейсенбаев Ә.Е. – М. Әуезов атындағы ОҚМУ, «Металлургия» кафедрасының  аға оқытушысы т.ғ.к.

Кафедра мәжілісінде  (хаттама №		«	»_	_2019ж) және «Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебінің инновациялық  технологияларды оқыту және әдістемелік  қамтамасыз  ету комитеті мақұлдаған (хаттама №		« 	» ___ 2019ж.).

М. Әуезов атындағы Оқу-әдістемелік кеңесімен шығарылымға ұсынылды  ( №  ____хаттама         «_____ »                 2019 ж.)

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж.

Шығарылымға жауапты А.С. Абжанова

Мазмұны

| Кіріспе.................................................................................................................. | 6 |
| --- | --- |
| «Пайдалы қазбаларды байыту» пәнін оқытудағы мақсаты мен міндеті.......... | 7 |
| Орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы ......................................................... | 8 |
| №1 Зертханалық жұмыс. Кеннің ганулометриялық құрамын анықтау.......... | 9 |
| №2 Зертханалық жұмыс.Жақты ұсатөыш жұмысын зерттеу............................ | 14 |
| №3 Зертханалық жұмыс. Елеу тиімділігіне әсер ететін факторлар................. | 18 |
| №4 Зертханалық жұмыс. Диірменде тарту ұсақтығына әсер ететін факторларды зерттеу............................................................................................ | 22 |
| №5 Зертханалық жұмыс.Реаганттерді дайындау технологиясы....................... | 24 |
| №6 Зертханалық жұмыс. Көбікті флотация әдісімен сульфидті-тотықты мысты кенді байыту.............................................................................................. | 32 |
| №7 Зертханалық жұмыс. Көмірді флотациялау процесі................................... | 37 |

КІРІСПЕ

Мамандар даярлау сапасын жоғарылату, студенттердің ой-өрісін және инженерлік тәжірибелерін молайту үшін зертханалық жұмыстар өте үлкен мәнге ие.

Берілген әдістемелік нұсқау 5В070900- «Металлургия» мамандығы студенттеріне арналған міндетті зертханалық жұмыстар сипаттамасынан тұрады.

«Металлургия» кафедрасындағы зертханалық сабақтардың практикалық іске асырылуы оқу-зерттеу зертханалық жабдықтармен қамтамасыз етіледі.

Дайындау процесінің технологиялық схемасы жақты ұсатқыш, шарлы диірмен және гранулометриялық жабдықтарда зертханалық жағдайда жасалынады. Сонымен қатар флотациялау процесі технологиялық схемаларымен жұмыс істеу принципі анықталады.

Сабаққа кіріспес бұрын, студент зертханалық жұмыстың тақырыбына сәйкес теориялық материалды оқу, жұмыстың мақсатымен танысуы керек.

Жұмыстың тәжірибелік бөлімін орындау алдында студент оқытушыға зертханалық жұмыс туралы есеп беруді, оқытушы алдында ауызша сұрақтарға жауап беру арқылы жұмысты орындауға жіберіледі.

Жұмыстың тәжірибелік бөлімі орындалғаннан кейін, есеп беру толықтырылады: теориялық мәндерді тәжірибелік мәндермен салыстыру келтіріледі, қажетті графиктер тұрғызылады, нәтижелер өңделіп, жұмыстың қорытындысы жасалады.

Зертханалық жұмыстың есеп берілуі әр студентпен сабақ барысында, келесі сабақта немесе консультация уақытында қорғалады.

Келесі зертханалық жұмысты орындауға тек алдыңғы зертханалық жұмысты жасаған және қорғаған студент ғана жіберіледі.

Зертханалық жұмыстарды орындау теориялық материалды бекітеді, студенттерді өздігінен жұмыс істеуге үйретеді.

Зертханалық жұмыстар бүкіл семестр бойы 2-4 адамнан тұратын топтармен ұсату-сорттау жəне байыту аппараттарында жүргізіледі.

Əрбір зертханалық жұмысқа дайындық сабақтарын бастағанға дейін жүргізіледі жəне пəннің тиісті бөлімін оқудан тұрады. Жұмысты бастау алдында студент білуі тиіс: жұмыстың мақсаты жəне қауіпсіз əдістер, операциялардың тəртібі, қажетті материалдардың, құралдардың, флотациялық реагенттердің тізімі.

Жұмысқа оқытушы, зертханалық практикум меңгерушісі жіберіледі.

Əрбір студент зертханалық жұмыстар бойынша есеп жасайды жəне оны əрбір келесі жұмыстың алдында олар жеке қорғайды.

«Пайдалы қазбаларды байыту» пәнән оқытудағы мақсаты мен міндеті

Пәнді оқытудың мақсаты: Оқу барысында студент металлургиялық шикізаттардан өнім алу технологияларының және оларды байыту барысында металлургиялық өңдеуге дайындау процестерінің теориялық негіздерін оқып үйрену. Оқып үйренуде олардың қасиеттерін талдауға дағылану.

Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

- кен алудың басты кезеңдерін, яғни даярланған жерден кен өндіру технологиясымен таныстыру

- технологиялық операцияларды жетiлдiру бойынша ұсыныстарды негiздеуге үйрету;

- технологиялық процестерiн зерттеу мен ұйымдастырудағы техникалық  әдiстердi мен тәсiлдерді үйрету.

2. Сабаққа дайындау барысында студенттерге ұсыныстар

Зертханалық тапсырмалар пайдалы қазбаларды дайындау, байыту процестерінен және олардың түрлері мен технологиясының тәжірибелік және есептік сипаттамаларынан тұрады. Барлық зертханалық жұмыстар тек берілген материалдарды дәрісте өткеннен кейін жасалады.

Тау жыныстарының құрамындағы минералдардың құрамы мен қасиеті туралы, жер қыртысында кездесетін минералдардың түрлерін және кен қазбаларының қазу тәсілдерін білуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кендерді дайындау процесінен кейін алынған шоғырларды зауыттарда өңдеу процестері туралы білу мен металлургия өндірісіндегі процестерді меңгеру қарастырылған.

ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Əрбір студент зертханалық жұмыстарды орындауға байыту зертханасындағы қауіпсіздік ережелерімен танысқаннан кейін, нұсқаулық алудан өту туралы журналға жазылғаннан кейін жəне оны оқытушыға тапсырғаннан кейін жіберіледі.

Еңбек қорғау жөніндегі нұсқаулықтан өтпеген тұлғалар жұмысқа жіберілмейді. Қауіпсіздіктің келесі ережелерін орындау қажет:

Нұсқаулықты тыңдағаннан кейін оқытушы сұрау жүргізеді жəне жұмысшы орында нұсқамалық алуды тіркеу журналында студенттерді жұмысқа жіберуге рұқсатты рəсімдейді.

Студенттердің денсаулығына əсер ететін қауіпті жəне зиянды əсерлерге жатады:

əртүрлі жабдықты қуаттандыру үшін тұтынылатын электр қуаты – тоқ өткізгіш бөліктермен жанасқан кезде электр тоғының соғуы; шу; тозаң; діріл; жабдықтың айналмалы бөліктері – қоршаулардың, қорғайтын қаптаманың болмауы; теріге немесе көзге күйдіргіш химиялық заттар тиген кездегі химиялық күю; жоғары уытты химиялық заттардың буларымен жəне газдармен улану.

Ұсатқыштарда, буландырғыштарда, електерде	жұмыс істеген кезде химиялық зертханаларда жұмысқа дейін 30 минут бұрын желдеткішті қосу қажет.

Зертханада жұмысты бастау алдында халатты киіп, барлық түймелерін түймелеп, жеңдерді таңдау қажет.

Жабдық, электр сымдары, қорғаныш қоршаулары болмаған жағдайда немесе қорғаныш жермелеуі болмаған жағдайда оқытушыға немесе зертхана меңгерушісіне хабарлау қажет.

Қосулы жабдықты жəне электр құралдарын қараусыз қалдыруға болмайды.

Жабдықтың тоқ өткізгіш жəне айналмалы бөліктерін ұстауға болмайды.

Бұзылған жабдықпен жұмыс істеуге болмайды.

Бұзылған жабдықты өздігінен жөндеу жұмыстарын жүргізуге болмайды.

Зиянды газ тəрізді заттар бөлінетін операцияларды тартпа шкафтың астында орналастыру қажет.

№1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ  ЖҰМЫС

КЕННІҢ ГРАНУЛОМЕТРЛІК ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: металл ұнтақтың гранулометрлік құрамын електі талдау əдісімен анықтауды, сынаманы іріктеп алуды жəне кеннің ірілік сипаттамасын тұрғызуды үйрену.

Жабдық: ірілігі -20 +0 мм кен, сілкігіш, електер жинағы, ұсақ кірлері бар таразы, үлкен жəне кішкентай қалақшалар, шпательдер, қабылдағыштар, қағаз, клеенкалар.

Қысқаша теориялық мəліметтер

Електі талдау – електердің стандартты жинағы арқылы сусымалы материалдың гранулометрлік құрамын анықтау мақсатында оны елеу жəне бастапқы сынаманың салмағына қатысты қалдықтың əрқайсысының пайыздық үлесін анықтау.

Бұл кезде микротүйіршік диаметрі ол өтетін саңылаудың өлшемімен анықталады.

25 мм ірі материал шайқалмалы көлденең електерде немесе (елеулі сирек) қол електерінен еленеді. 25 мм сирек материал – зертханалық електерде. Талдаудың сенімділігі бірінші кезекте сынаманың салмағына, оны алу əдісіне жəне талдауды жүргізу дəлдігіне тəуелді.

Гранулометрлік құрамға арналған кен сынамасының ең жоғарғы массасы М (кг) мына формула бойынша есептелінеді:

М  = 0,02d 2 + 0,5d	(1)

М  = kd 2	(2)

мұндағы, 	d – ең үлкен микротүйіршіктерінің өлшемі, м

k – құрамның бір тектігіне тəуелді коэффициент.

Талдаудың талап етілетін дəлдігіне жəне бастапқы материалдың ылғалдылығына тəуелді електі талдауды құрғақ, ылғал жəне аралас тəсілмен орындауға болады.

Кеннің жəне байыту өнімдерінің ірілігі кеннің гранулометрлік құрамымен анықталады. Оны анықтау үшін келесі талдаулар жүргізіледі: електі, седиментациялық (дисперстік), микроскопиялық. Електі талдау – бұл електермен немесе ірілік класына қарай əртүрлі шамадағы саңылаулары бар торлармен кенді елеу. Бұл кезде микротүйіршік диаметрі ол өтетін саңылаудың өлшемімен сипатталады. Електі талдаумен ірілігі 44 мкм дейін (қолданылатын електердің ең  кіші өлшемі) бөлшектерді анықтауға болады. Електі талдау үшін қолданылатын електер саңылаулары өлшемдерінің ретті қатары жіктеу шкаласы деп аталады, ал екі көршілес електер өлшемдерінің қатынасы шкала модулі болып табылады. Ірі жəне орташа елеу модуль əдетте екіге тең. Ұсақ материалды елеу үшін  отандық тəжірибеде  = 1,26 =1,12, сонымен қатар =1,41 жəне =1,189 модульдері қолданылады. Соңғысы Тайлеров жүйесіне сəйкес келеді, оның негізіне 200 меш елек қабылданады.

Меш – бұл бір сызықты дюймге (25,4 мм) келетін саңылаулардың саны. Електі талдау нəтижелері кестеге жазылады, бұл кезде кластардың жеке шығымдары(класс массасының барлық өнімдердің жалпы массасына қатынасы), сонымен қатар бұл електің ірі немесе кіші саңылауларының барлық кластарының жалпы шығымдарын көрсететін плюс (+) жəне минус (-) бойынша жалпы шығымдар есептелінеді. Електі талдау нəтижелерінің жазбалары 1.1-кестеде келтірілген.

Іріліктің жалпы сипаттамаларын тұрғызған кезде абсцисса осі бойынша масштабтарда елек саңылауларының өлшемдері, ал ордината осі бойынша жалпы пайызбен шығым салынады. Егер ордината осьдері бойынша саңылаудың осы өлшемінен ірі болса, онда плюс бойынша жалпы сипаттама алынады, ал егер ұсақ болса – онда минус бойынша.

Седиментациялық (дисперстік) талдау 50 мкм кіші материалдың гранулометрлік сипаттамасын түсіру үшін қолданылады, ол ірілігі əртүрлі микротүйіршікдерді олардың суда құлау жылдамдықтары бойынша бөлуге негізделген.

Микроскопиялық талдауды тек минералды кеннің құрамын зерттеу үшін ғана емес, сондай-ақ бөлшектер өлшемін анықтау үшін жүргізеді. Ірілігі 50-ден 5 мкм дейінгі материалдар үшін қолданылады.

Електі талдау үшін ең аз масса Q, кг, келесі формула бойынша анықталады:

Q=kda,	(3)

мұндағы, 	d – сынамаға кіретін микротүйіршікдердің ең үлкен өлшемі, мм ;

k, a – бағалы компоненттердің ірілігі, біртектілігі жəне сеппелілікке тəуелді коэффициенттер.

Сынамаларды алу үшін араластырады жəне қысқартады.  Сынаманы ширектеу, квадраттау, сонымен қатар арнайы құрылғылар – қысқартқыштар көмегімен қысқартады. Сынамаларды күректеу, сақина жəне конус тəсілімен, клеенкада орау, сонымен қатар механикалық араластырғыштарда [2, 6, 8] араластырады.

Жұмысты орындау тəртібі

- Кен сынамасына кіретін кеннің ең ірі бөлігі таңдалынып алынады, оның өлшемі анықталады.

- (1.1) формуласы бойынша електі талдау үшін қажет кен сынамасының ең аз массасы есептелінеді, мұнда а =1,8, ал k= 0,1 деп алынады.

- Сынаманы араластырып, талап етілетін массаға дейін қысқартады.

- Електердің жинағын ең ірі саңылаулы електерден бастап (үстінде) саңылауларының азаюына қарай құрайды. Төменгі електі тұғырға қояды.

- Кенді жоғарғы елекке салады, қақпағын жабады, материалды елейді.

- Əрбір електегі кеннің қалдығы жəне тұғырда қалған масса 1 граммға дейін дəлдікпен өлшенеді.

- Алынған кластардың жалпы массасы анықталады. Егер ол бастапқы өлшендінің массасынан айырмасы 1%-дан артық болмаса, онда тəжірибе нəтижелері өңделеді. Егер айырма 1%-дан артық болса, онда тəжірибені қайта жүргізеді.

Кесте 1-– Електі талдау нəтижелері

| Класс, мм | Жеке шығым |  | Жалпы шығым, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | % | плюс бойынша | минус бойынша |
| +40 | 2974,85 | 30,05 | 30,05 | 100 ,00 |
| -40 +20 | 1475,40 | 14,90 | 44,95 | 69,95 |
| -20 +10 | 1865,85 | 18,85 | 63,90 | 55,05 |
| -10 +5 | 946,14 | 9,56 | 73,36 | 36,20 |
| -5,0 +2,5 | 1394,32 | 14,08 | 87,44 | 26,64 |
| -2,50+1,25 | 554,60 | 5,60 | . 93,04 | 12,56 |
| -1,25+0,00 | 688,84 | 6,96 | 100,00 | 6,96 |
| Барлығы | 9900.00 | 100,00 | - | - |

Тəжірибе нəтижелерін өңдеу

Нәтижелерді өңдеу барысында іріліктің əрбір класы үшін оның шығымы анықталады:

γi=Qi=1nQ100%,		(4)

мұндағы, Q - i-шы класс массасы, г; n – ірі кластарының саны.

Сонымен қатар «плюс» бойынша жалпы шығым есептелінеді, бұл үшін осы електің саңылауынан ірі барлық кластардың жеке шығымдары қосылады, ал «минус» бойынша жалпы шығым есептелінеді, бұл үшін осы електің саңылауынан кіші барлық кластардың жеке шығымдары қосылады (1.1-кестені қараңыз).

«Плюс бойынша» жəне «минус бойынша» ірілік сипаттамалары тұрғызылады.

Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты орындағаннан кейін жəне есепті рəсімдегеннен кейін студент есепті сабақ уақытында қорғайды.

Тəжірибелік тапсырма

Електі талдау мəліметтері бойынша плюс жəне минус бойынша ірілік сипаттамасын тұрғызыңыз.

Кесте 2- Плюс жəне минус бойынша ірілік сипаттамасы

| Класс | γ, кг | γ, % | Қалқып шыққан фр. γ, % | Батып кеткен фр. γ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| +100 | 18,2 | 6,4 | 6,4 | 100 |
| -100 +50 | 19,5 | 6,8 | 13,2 | 93,6 |
| -50 +25 | 68,4 | 23,9 | 37,1 | 86,8 |
| -25 +13 | 41,1 | 14,4 | 51,5 | 62,9 |
| -13 +6 | 24,6 | 8,6 | 60,1 | 48,5 |
| -6 +3 | 47,4 | 16,6 | 76,7 | 39,9 |
| -3 +1 | 52,0 | 18,2 | 94,9 | 23,3 |
| -1 +0 | 14,8 | 5,1 | 100 | 5,1 |
| Жиыны: | 286 | 100 | - | - |

X+100=18.2286*100=6.4%

X-100+50=19.5286*100=6.8%

X+100=68.4286*100=23.9%

X+100=41.1286*100=14.4%

X+100=24.6286*100=8.6%

X+100=47.4286*100=16.6%

X+100=52286*100=18.2%

X+100=14.8286*100=5.1%

6,4 + 6,8 = 13,2 %

13,2 + 23,9 = 37,1 %

37,1 + 14,4 = 51,5 %

51,5 + 8,6 = 60,1 %

60,1 + 16,6 = 76,7 %

76,7 + 18,2 = 94,9 %

94,9 + 5,1 = 100 %

5,1 + 18,2 = 23,3 %

23,3 + 16,6 = 39,9 %

39,9 + 8,6 = 48,5 %

48,5 + 14,4 = 62,9 %

62,9 + 23,9 = 86,8 %

86,8 + 6,8 = 93,6 %

93,6 + 6,4 = 100 %

Бақылау сұрақтары жəне тапсырмалар

- Материалдың гранулометрлік құрамын анықтау тəсілдерін айтыңыз.

- Електер шкаласы модуліне анықтама беріңіз. Сіз қандай модульдерді білесіз?

- «Елек 100 меш» түсінігін Сіз қалай түсінесіз?

- 100 меш, 150 меш, 200 меш електер жинағы бар. Іріліктің қандай кластары болады?

- Електі  талдауды жүргізген кезде елеуді қаншалықты ұзақ жүргізу қажет?

- Ірілік  сипаттамасы бойынша берілген  ірілік класының шығым жəне сынамадағы ең ірі бөліктің өлшемін анықтаңыз.

- Материалдың құрамын ірілік бойынша білудің қажеті не?

- Қандай жағдайларда жартылай логарифмдік жəне логарифмдік координаталарда ірілік сипаттамаларын тұрғызады?

- Ірі	микротүйіршікті жəне ұсақ микротүйіршікті материалдарды араластыру жəне қысқарту тəсілдерін атап айтыңыз.

- Жеке шығым, «плюс бойынша» жəне «минус бойынша» жалпы шығымдарға анықтама беріңіз.

Қолданылған әдебиеттер

1. Байбатша Ә. Б. Пайдалы қазбалар. Оқулық.- астана: Фолиант, 2008. -440 б.

2. Көшербаев Қ. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

3. Шевяков Л.Д. Разработка месторождении полезных  ископаемых. 4 изд., М.: 1983г.

№2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

ЖАҚТЫ ҰСАТҚЫШ  ЖҰМЫСЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: жақты ұсатқыш жұмыс істеу принцибімен танысу. Берілген сызба бойынша кенді ұсату.

Жабдық: жақты ұсатқыш, тахометр, миллиметрлік сызғыш, кронциркуль, қалақтар, қабылдағыштар, секундомер, щеткалар, №1 зертханалық жұмыста қолданылған кен сынамасы.

Қысқаша теориялық мəліметтер

Байыту фабрикаларына түсетін кеннің ең ірі кесектерінің диаметрі 1500мм -ге дейін жетеді. Егер кен жер бетінен, ашық карьерден алынса онда кесектегі 1500 мм-ге жетсе, ал шахталардан алынған кен кесектерінің өлшемі 600-700мм-ден аспайды. Ұсату және ұнтақтау процестері - бір негізді процестер болып табылады.Егер кесектердің диаметірі 5мм-ге дейін ұсатылса процес ұсату деп аталады.

Ұсату процесінде көп энергия шығындалатыны белгілі. Кен байыту фабрикасында шығындалатын барлық энергия 60-75% ұсату және ұнтақтау процестерінде жұмсалатындықтан, “зат қажетсіз ұсатылмасын” деген қағида ұсталынады. Сондықтан көмекші процестер – грохочение және классификациялау процестері қолданылады.

Жақты ұсатқыштарда кен кесектері қозғалмайтын және қозғалмалы екі жақтың арасында жаншу әрекеттері әсерімен ұсатылады. Олар көбінде іpiұсату сатысында қолданылады. Ұсату  дәрежелері  іс жүзінде 3-4- ке тең, ал кей кезде 8-ге жетуі мүмкін.

1-корпус; 2-қозғалмалы жақ; 3-эксцентрикті вал; 4-шатун;5-кергіш плиталар;

6-тартқыш;  7-серіппе;  8-реттегіш сыналар;  9-винт; 10-футеровкалар; 11-білік; 12-шкив.

Cурет 1. Қарапайым (а) және күрделі (б) қозғалысты жақты ұсатқыштардың

схемалы көріністері:

1-ші суретте көрсетілгендей  қозғалмалы  жақтын қозғалыс ерекшеліктеріне қарай олар қарапайым (ҚЖҰ) және күрделі қозғалысты (КЖҰ) болып екі түрге бөлінеді. Конструкциялық біраз өзгешіліктері болғанмен олардың жұмыс істеу принциптері және бөлшектері бірдей. Ұсатқыштың корпус (1) пішіні (1-сурет) төрт бұрышты (алдыңғы, артқы және екі жақ қабырғалары). Қозғалмайтын жақтың рөлін алдынғы қабырға атқарады. Кен осы екі жақтың арасында қабылдағыш жырыққа түсіп, жаншылу арқылы ұсатылып, төменгі жырықтан (шығару жырығы) шығады.

Ұсату сызбалары алдын ала жəне сынақты елеу операцияларынан тұрады. Алдын ала елеу ұсақ еленді есебінен ұсатылған материал массасын қысқарту үшін ұсату алдында іріліктің дайын класын бөліп алу үшін қолданылады, бастапқы өнімде еленетін кластың жоғары мөлшері (əдетте 17-20% жоғары) жеткілікті болған кезде тиімді жəне экономикалық орынды. Бірақ та өнімділігі жоғары фабрикаларда ұсатудың бірінші сатысында алдын ала елеу капиталдық шығындар, елеудің төмен ПƏК жəне «опырылым астында» ірі ұсататын конусты ұсатқыштардың жұмыс істеу мүмкіндігі есебінен бастапқы кен ірілігінің кез келген сипаттамасы кезінде қолданылмайды.

Сынақты елеу ұсатылған өнімнен артық өлшемдердегі (өлшемі ұсатқыштың түсіру саңылауынан үлкен) кесектерді бөліп алу үшін жəне қайта ұсату үшін оларды осы ұсатқышқа қайтару үшін қолданылады.

Жақты ұсатқыштардың өнімділігі тым жоғары емес. Себебі кен тек қозғалмалы жақ алға жылжығанда ғана ұсатылады. Оның жаншу энергиясын көбейту үшін эксцетрикті валдың екінші шетіне массасы шкивтің массасына тек маховик орнатылған.  Екеуінің тез айналысына байланысты үлкен екпінді күш пайда болады. Ұсатқыштардың өнімділігі жақтардың арасындағы төменгі жырықтың үлкенді кішілігіне байланысты жырық үлкейген сайын өнімділік арта түседі. Жырықты кеңіту не тарылту бұл ұсаткышта екі әдіспен іске асырылады. 1) арткы кергіш плитаның ұзындауы не қысқарағы қойылады; (2) реттегіш сынаның артқысы арнаулы винтпен көтеріліп не  түсірілгенде, алыңғы сына горизонталь бағытта оңға не солга жылжыйды. Онымен 6ipгeкергіш плиталарда жылжып, төменгі жырық кеңіп не тарылады. Ұсатқышқа  кенмен бірге ұсаталмайтын темір заттар түссе, оның белгілі бір бөлшегі сынып кетуі мүмкін. Оған жол бермеу үшін артқы кергіш плита әдейі осал етіп жасалады да күш түссе сол сынады. Соның нәтижесінде қозғалмалы жақ оңға жылжып, жырық кенет үлкейеді де темір зат одан оңай өтеді. Ал сынған кергіш плитакың орнына тез уақытта басқа плита қойылады. Қозғалмалы жақтың еңкігіштігі 200-артпау  керек. Жақты ұсатқьшггардың үлкен-кішілігі олардың кен түсетін жоғарғы қабылдағыш жырығының ұзындығы және көлденеңдігімен сипатталады. Күрделі қозғалысты шекалы ұсатқыштың (6.0-сурет) өзгешілігі сонда қoзғaлмaлы щеканың рөлін шатун аткарады және бір ғана кергіш плита орнатылған. Шатун эксцентриктің әсерімен қозғалғанда оның жоғарғы жағы айналмалы қимыл жасаса, төменгі жағының әр нүктесі эллипсті траекториямен жылжиды. Соның нәтижесінде қозғалмалы жақ (шатун) кен кесектерін тек жаншымай, сонымен бірге жоғарыдан төмен қыса ұсатады.

Жақты ұсатқыштардың конструкциясы қарапайым болып келеді. Кемшілігі-кен қабылдау жырығына дәл түсу қажет. Ол үшін ұсатқыш алдына тек бір қалыпты кен түсіргіш (питатель) орнатылады[1-9].

Жұмысты орындау тəртібі

- Студенттер топтары гранулометрлік құрамы белгілі кен сынамалары алады

- Ұсатқыштың эскизін сызады, оның техникалық сипаттамаларын түсіреді

- Сынамадағы кеннің үлкен кесектерінің сызықты өлшемдерін анықтайды.

- Ұсатқыштың түсіру саңылауларын 5мм-ге қояды (жылжымалы жақ жылжымайтын жақтан ең қашық болған сəтте).

- Оқытушыдан тапсырма алады (ұсату сызбасын).

- Желдеткішті, ұсатқышты қосады. Ұсату уақытын секундомермен белгілейді, ұсату сызбасын іске асырады. Сызбаның барлық өнімдерінің массасын анықтайды.

- Ұсатылған кеннен үш ең ірі кесектерді алады, олардың сызықты өлшемдерін үш өзара перпендикуляр бағыттарда табады.

| Жүктеу, мм |  | Түсіру саңылауын реттеу, мм |  | Жақ жүрісі, мм | Жұмысшы аймақ биіктігі, мм | Жақты шайқау саны, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ұзындығы | ені | ең кіші | ең үлкен |  |  |  |

Тəжірибе нəтижелерін өңдеу

Бастапқы кеннің ең ірі кесектерінің және ұсату өнімдерінің орташа диаметрі

Dорт=a+b+c3 , немесе  Dорт=abc						(5)

мұндағы, а – ұзындық, мм; b – ені, мм; с – кесек биіктігі, мм.

Дəрежесін анықтайды

i=Dортdорт 							(6)

мұндағы, Dорт, dорт – сəйкесінше, ұсатқанға дейінгі жəне кейінгі өнімдегі ең ірі кесектің орташа диаметрі, мм.

Жылжымалы жақтың ең тиімді жүрістерінің саны, nT, мин-1 келесі формула бойынша есептелінеді:

nT=30gtga2S									(7)

мұндағы, S – ұсатқыш жағының жүрісі, м; q – еркін түсу үдеуі, м/с; а – ұстау бұрышы, град.

Ұсатқыштың өнімділігі:

Q=3600Qt, кг/сағ 									(8)

мұндағы, Q – ұсатылатын материалдың  салмағы, кг; t – ұстау уақыты, с.

Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты орындағаннан кейін жəне есепті рəсімдегеннен кейін студент есепті машинасыз немесе машинамен бағдарламалық бақылау арқылы қорғайды.

Бақылау сұрақтары жəне тапсырмалар

- Ұсатқыштың түсіру жағын реттеу қалай жүргізілетіндігі туралы айтыңыз.

- Ұсату дəрежесі дегеніміз не?

- Ұсатқыштар ұсатудың қандай дəрежелерімен жұмыс істейді?

- Ұсату операциясының мəнін түсіндіріңіз.

- Ұсатқыштарды қолдану салаларын, артықшылықтары мен кемшіліктерін айтыңыз.

- Алдын ала жəне сынақты елеу операцияларының арналуы туралы айтыңыз.

- Ұсату сызбаларының сатылары немен анықталады?

- Ұсатқыштың шегендеу плиталарының арналуын түсіндіріңіз.

- Жақты ұсатқыштар құрылысын сипаттаңыз.

- Жақтарының қозғалыстары қарапайым ұсатқыштар күрделі қозғалысты жақты ұсатқыштардан немен ерекшеленеді?

Қолданылған әдебиеттер:

- Көшербаев Қ. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископамых. Т.1. Обогатительные процессы. М.:, 2008г.- 417с.

№3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

ЕЛЕУ ТИІМДІЛІГІНЕ ƏСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: дірілді жəне	 жазықты шайқалатын електердің жұмысымен жəне құрылысымен танысу. Елеу тиімділігіне əсер ететін кейбір факторлардың əсерін зерттеу.

Жабдық: дірілді елек, жазықты шайқалатын елек, ірілігі əртүрлі кен, тұғыр жəне електі талдау үшін қолданылатын електердің жинағынан тұратын қақпақ, 200 мл-лік өлшеуіш цилиндр, тахометр, ұсақ кірлері бар таразылар, шпательдер, щеткалар, сызғыштар, өнімдер қабылдағыштар, секундомер.

Қысқаша теориялық мəліметтер

Әр түрлі кесекті не түйіршікті затты елеуіштер арқылы өткізіп екі не бірнеше ірілікті кластарға бөлу процесі елеу (грохочение) деп аталады.

Елеу – бір немесе бірнеше електермен елеу арқылы ірілік кластары бойынша өнімдерді бөлу, басқаша айтқанда – елеу беттерінде материалды жіктеу.

Байыту фабрикаларында елеу процесі арнаулы аппараттарда- елеуіштерде (механикаландырылған елеуіштер) жүргізіледі. Егер елеуіште бір тор орнатылса бастапқы зат екі, ал екі тор орнатылса үш ірілік кластарға бөлінеді. Елеу қажеттілігіне қарай әртүрлі мақсаттармен қолданылады:

1) ұсату процестерінде ұсатқыштар алдында оларға түсетін көп ішіндегі сол сатыда ұсатуды керек етпейтін даяр ірілік класын бөліп алуға, яғни көмекші процесс ретінде;

2) кейбір байыту процестері алдында (отсадка) әртүрлі ірілік кластарды жеке байыту қажеттігі болғанда дайындау процесі ретінде;

3) кейбір қазындылардың, мысалы, көмір, темір кендері тек ірілік кластарға бөлгенде әр түрлі сортты өнімдер алынады. Осындай мақсатпен қолданылғанда елеу байыту процесінің рөліатқарады;

4) кейбір процестерде (мысалы, ауыр ортада байытуда) қатты заттан суды бөлу үшін де елеу қолданылады, яғни елеу сусыздандыру процесіне айналады.

Түйіршіктер және кесектер шар не куб сияқты дұрыс пішінді болмайды. Олардың ірілігін бағалағанда орта диаметрін табу қажет. Ол үшін түйіршіктің ірілігі үш бағытта өлшенеді:

- ұзындығы - L

- көлденеңі-B

- биіктігі-Н

Елеу тиімділігіне бірнеше факторлар әсер етеді. Олардың негізгілері:

- еленетін заттың ылғалдылығы. Неғүрлым ылғалдылық жоғары болса (әсіресе 10%-тен артса) түйіршіктердің өз ара жабысуының, тесіктерінің тез бітелуінің нәтижесінде елеу тиімділігі төмендейді;

- бөлуге қажет кластың ірілігі жоғарылаған сайын елеу тиімділігі артады;

- кен ішінде диаметрі елегіш бет тесіктерінің диаметріне жақын түйіршіктер үлесі көбейген сайын елеу қиындай береді. Себебі ондай түйіршіктер тесіктерге қыстырылып, бірақ өтпей оларды бітеп қалады. Мұндай түйіршіктер «қиын түйіршіктер» деп аталып кеткен;

- елегіш беттің келбеу бұрышы үлкейген сайын және оның ұзындығы қысқарған сайын, сол сияқты елегішке түсірілетіп заттың массасы тиісті мелшерден асса, оның елегіш бет арқылы өту жылдамдығы өсіп, түйіршіктердің тесіктерден өту мүмкіншілігі азаяды;

- түйіршіктердің домалақтығы артқан сайын тесіктен етулері жылдамдайды.

Сурет 2. Өздігінен теңгеретін електің жалпы көрінісі

Тор астындағы өнім,

«-»

Тор үстіндегі өнім,

«+»

Бастапқы материал

Сурет 3. Елеу процесі кезінде материалды бөлу

Елекке түсетін материал бастапқы, електе қалатын материал – тор үстіндегі, «жоғарғы» немесе «+» өнім (класты) деп аталады; електің саңылауы арқылы өткен материалды – тор астындағы «төменгі» немесе «-» өнім деп аталады (сурет 3).

Ірі саңылаулы елек арқылы өткен жəне саңылауы кіші електе қалған материал ірілік класы деп аталады.

Еленетін материалда қиын жəне нашар өтетін микротүйіршіктер көп болған сайын елеудің берілген тиімділігіне қол жеткізу үшін басқа да тең жағдайларда көп уақыт талап етіледі.

Құрғақ сусымалы материалдар (2-4 % ылғал) жақсы еленеді, елеудің жоғары тиімділігіне қол жеткізіледі. Ылғал артқан сайын елеу процесі нашарлайды; електер саңылаулары ылғалды ұсақ бөлшектер саңылауларды бітеп қалады, ұсақ микротүйіршіктер ірі түйіршіктерге жабысады, төменгі өнімге өтпейді, материал түйіршіктеледі.

Електердің жұмысшы елейтін беттері ретінде оттық торлары, торлар жəне сымды торлар қолданылады. Електің жұмысшы електі беті көлденең қима коэффициентімен сипатталады, бұл саңылау ауданының електің жалпы бетіне қатынасы. Електің көлденең қимасы К, д.е келесі формула бойынша анықталады:

K = nS0/S , д.е.			      (9)

мұндағы, S – саңылауларының саны саналған елек ауданы, мм2; n – елек ауданындағы саңылаулардың саны; S0  – бір саңылаудың ауданы, мм2.

Пайдалы қазбаларды елеу тəжірибесінде қолданылатын конструкциясы əртүрлі електерді жылжымайтын, оттықты, дестелеуіш, барабанды, жазық шайқамалы, гирациялық, дірілді жəне доғалы деп жіктеуге болады[2.6.9].

Жұмысты орындау тəртібі

- Електің эскизін сызады жəне техникалық сипаттамаларын түсіреді.

- Бастапқы өлшендіде - 1+0 класының массасын Qi анықтайды.

- Жағдайларға сəйкес кенді елеуді жүргізеді (1-кесте). Бұл кезде əр тəжірибенің тор астындағы өнімі өлшенеді, Т анықталады, содан кейін келесі тəжірибені жүргізу үшін тор үстіндегі өніммен біріктіріледі. Өнімнің талап етілетін ылғалдығын тудыру үшін кеннің бастапқы өлшендісіне судың белгілі бір мөлшері қосылады, өлшендіні жақсылап араластырады. Талап етілетін ылғалдылықты алу қажет судың мөлшерін Wi, г, келесі формула бойынша табады:

Wi = χQ/100		(10)

мұндағы,  χ – кеннің талап етілетін ылғалдылығы, %;

Q – кен өлшендісінің массасы, г

Тəжірибе нəтижелерін өңдеу

Тор астындағы өнім ылғалдылығы χ,% болған кезде ондағы судың мөлшері анықталады, мл:

W=ΥTx100                                                           (11)

мұндағы, Tx – ылғалдылығы χ,% болған кездегі тор астындағы өнімнің массасы, г.

Құрғақ тор астындағы өнімнің массасы, Ti, г, келесі формула бойынша есептелінеді:

T i  = Tx  – Wч		    (12)

Барлық тəжірибелер үшін елеу тиімділігі (3.1) формула бойынша есептелінеді:

Тəжірибелердің нəтижелері бойынша тəуелділік графиктері тұрғызылады:

E = f (l) - 1-4;	(13)

E = f (t) - 1,5,6,7	(14)

Е=f (х) - 1,8,9,10	(15)

мұндағы, l – елек торының ұзындығы, мм; t – материалды елеу уақыты, с;

χ –еленетін материалдың ылғалдылығы, %; E – елеу тиімділігі,%.

Көлденең қима коэффициенті формула бойынша есептелінеді. n саңылаулар саны ауданы S =1000 мм тор бетінде орналасқан.

Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты орындағаннан кейін жəне есепті рəсімдегеннен кейін студент есепті машинасыз немесе машинамен бағдарламалық бақылау арқылы сабақ уақытында қорғайды.

Бақылау сұрақтары жəне тапсырмалар

- Елеу операциясының арналуын түсіндіріңіз.

- Електер қалай жіктеледі, олардың құрылысы қалай?

- Елеу тиімділігіне қандай факторлар əсер етеді?

- Електердің əр түрлерінің артықшылықтарын, қолдану саласын, кемшіліктерін атаңыз.

- Електің шайқалу саны қалай анықталады?

- Елеу тиімділігіне анықтама беріңіз.

- Елек торының көлденең қимасы дегеніміз не, ол нені сипаттайды?

- Жұмысты орындау барысында қандай нəтижелер алынды?

- Електің конструкциялық параметрлерінің қайсысы електің өнімділігіне əсер етеді?

Қолданылған әдебиеттер:

- Көшербаев Қ. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископамых. Т.1. Обогатительные процессы. М.:, 2008г.- 417с.

- Шәмшиден Әбдраман. Жерасты кен қазу технологиясы. Алматы. Білім. 1999. 240 б.

№4 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

ДИІРМЕНДЕ ТАРТУ ҰСАҚТЫҒЫНА ƏСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: зертханалық диірменнің жұмыс істеу принципімен танысу, оның жұмысының кейбір параметрлерінің ұнтақтау нəтижелеріне əсерін зерттеу.

Жабдық:  зертханалық шарлы  диірмендер таразы, өлшеуіш  цилиндр.

Қысқаша теориялық мəліметтер

Ұсақ және сеппелі кендер байыту алдын ұсату процестерінен кейін ұнтақтау процестері жүргізіледі.Байыту процестерінің тиімділігі ұнтақтау процесінің нәтижесімен тығыз байланысты. Әсіресе кеннің бір мөлшерден тыс майдаланып ұнтақталуы өте зиянды. Сондықтан ұнтақтау кен кесектерін ірілігін азайтумен байланысты кенді байыту алдында дайындау циклінің соңғы операциясы болып табылады. Ұнтақтау нəтижесінде ірілігі бойынша осы əдіспен байыту үшін жарамды жəне бос жыныс минералдарынан босатылған бөлшектер түрінде пайдалы минералдан тұратын өнім алынуы тиіс. Ұнтақталған өнім бөлшектерінің ірілігі əдетте 1 мм аспайды. Материалды ұнтақтауды сулы немесе ауа ортасында жүргізеді. Диірмен шеткі қақпақтардың қуысты цапфралардағы көлденең осьті айнала қозғалатын қуыс барабаннан тұрады. Ұнтақтау диірменнің ішіне енгізілетін ұсатушы ортамен жүзеге асырылады. Барабан айналған кезде ұсатушы орта үйкелумен жəне ортадан тепкіш күшпен барабанның ішкі бетіне түседі, біраз биіктікке көтеріледі, құлап жəне домалап, кенді соққымен, сындырумен жəне уатумен ұнтақтайды.

Ұсататын ортаның түріне тəуелді шарлы, өзекті, жұмыр тасты жəне өздігінен ұнтақтаушы болып бөлінеді. Шарлы диірмендерде ұсатушы орта болат немесе шойын шарлар; өзекті диірменде – болат өзектер; жұмыс тасты диірменде – кремниймен құйылған жұмыр тас; өздігінен ұнтақтайтын диірменде – ұнтақталған кеннің ірі кесектері болады.

Диірмендердің өнімділігі уақыт бірлігінде диірмен арқылы өткен кен тоннасының санымен анықталады. Диірмендердің өнімділігін уақыт бірлігінде алынған ірілігі есептелген материал тоннасының саны бойынша есептеуге болады. Соңғы тəсіл өте дəл жəне қарапайым. Əдетте -0,074 мм класы бойынша есептелінеді. Диірмендердің өнімділігі келесі факторларға тəуелді: бастапқы кеннің ірілігі, ұнтақталған өнімнің, ұнтақталған өнімнің ірілігі; диірмен конструкциясы, оның өлшемдері, шеген пішімі; диірмен жұмысының эксплуатациялық жағдайлары (ашық немесе тұйық цикл) – жіктелетін аппарат жұмысының тиімділігі, диірменді ұсатушы ортамен толтыру дəрежесі, пульпаның диірмені сұйылуы, диірмен айналымдарының саны, ұсатылатын денелердің пішімі, тығыздығы жəне қаттылығы.

Қолданыстағы байыту фабрикаларында диірмендердің барабанның ішкі көлемінің  1 метрінде -0,074 мм қайта түзілген кластың меншікті өнімділігі 0,9-дан 1,5 т/сағат дейін құрайды [1, 4, 6, 8, 9].

Жұмысты орындау тəртібі

Дымқыл електі талдау əдісімен ірілігі -1+0; -3+0; -5+0 мм кендегі  -  0,074  кластың мөлшері анықталады. Осы мақсатта материалды аз-аз порциялармен елекке салады жəне бір уақытта суды жіңішке ағынмен жібереді. Материалды елекке ағатын су өте мөлдір болғанға дейін шаяды. Ірілігі +0,074 мм шайылған материалды қабылдағышқа түсіреді, кептіреді, 0,074 мм құрғақ торда басты елеуді жүргізеді жəне өлшейді. Төменгі кластың шығымы бастапқы өлшендінің жəне «плюс» өнімнің салмақтары шекарасында анықталады.

Диірменді жəне өзекті шаяды, қақпақтар мен диірменнің сəйкестігі тексеріледі. Диірменнің көлемі есептелінеді. Диірменге өзектер, су, кен жүктеледі, Т:С= 1:6 қатынасы кезінде ұнтақтауды жүргізеді.

Ылғалды електі талдау əдісімен алынған ұнтақтау өнімдеріндегі - 0,074 мм кластың мөлшерін табады.

Тəжірибе нəтижелерін өңдеу

Əрбір тəжірибе үшін -0,074 мм класының шығымы есептелінеді.

Қайта түзілген есептік класс бойынша меншікті өнімділік, т/м3*сағ анықталады:

q-0,074 = Q (b к  - b исх ) / V , т/м3 сағ,	(16)

мұндағы Q – кен бойынша өнімділік, т/сағ;

bбаст,bк  – бастапқы кендегі жəне ұнтақтау өніміндегі есептік кластың мөлшері;

V - диірмен көлемі, м3

Тәуелділік графиктері тұрғызылады:

E = f (t) - 1-4 тəжірибелердің нəтижелері бойынша;

E = f (d) - 2, 5, 6 тəжірибелердің нəтижелері бойынша;

Е=f (R) – 2, 7, 8тəжірибелердің нəтижелері бойынша

мұндағы, t – ұнтақтау уақыты, мин; d – бастапқы кеннің ірілігі; мм; R –сұйықтықтың қаттыға салмақтық қатынасы,

Зертханалық жұмысты қорғау. Зертханалық жұмысты орындағаннан кейін жəне есепті рəсімдегеннен кейін студент есепті сабақ уақытында қорғайды.

Бақылау сұрақтары

- Ұнтақтау операцияларының арналуын түсіндіріңіз.

- Диірмендер қалай жіктеледі? Олардың құрылысы.

- Диірмендер барабандарының айналуының жылдамдықты режимдерін айтыңыз.

- Диірмендердің өнімділігіне қандай факторлар əсер етеді?

- Зерттеу барысында қандай нәтижелер алынады?

- Қандай тәуелділіктер тұрғызылады?

- Диәрмендердің түрлерін салыстырмалы түрде сипаттаңыз?

- Кеннің қандай қасеттері ұнтақтаудағы мөлшеріне әсер етеді?

- Тор арқылы түсіретін диірмендердің орталықтан түсірілетін диірменмен салыстырғандағы артықшылықтарын атаңыз.

Қолданылған әдебиеттер:

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископамых. Т.1. Обогатительные процессы. М.:, 2008г.- 417с.

- Көшербаев Қ. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

- 71г, 504с.

- Севрюков Н.Н., Кузьмин Б.А. и др. Общая металлургия. Москва. 640с.

- Шәмшиден Әбдраман. Жерасты кен қазу технологиясы. Алматы. Білім. 1999. 240 б.

№5 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

РЕАГЕНТТЕРДІ ДАЙЫНДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жұмыстың мақсаты: пульпа көлемінде жəне минералдардың бетінде өтетін химиялық жəне физико-химиялық танысу. Əктас сүтін дайындау.

Жабдық: өлшеуіш цилиндрлер 100 мл, ірілігі -1+0 мм; -3+0  мм; -5+0 мм əктас –  СаО,стандартты торлар -0,074мм, таразы, өлшеуіш цилиндр, рН- метр.

Қысқаша теориялық мəліметтер

Флотореагенттер — ауа көбіктерін минералды бөлшектерге талдамалы жабысуына жəне белгілі бір құрамдас бөліктердің флотациясын жүзеге асыруға себепші болатын химиялық қосылыстар.

Мақсатты арналуына тəуелді флотореагенттер үш класқа бөлінеді – жинақтаушылар, көбіктүзгіштер, реттегіштер. Флотациялық байыту нəтижелері елеулі дəрежеде флотацияның реагентті режимімен – реагенттердің жиынтығымен жəне қолдану тəсілімен анықталады; флотацияның бір нəтижесі əртүрлі реагентті режимдерде алынуы мүмкін. Флотацияның реагенттік режимі пайдалы қазбаның түрімен жəне сипаттамасымен, оны ұнтақтау дəрежесімен жəне байыту өнімдеріне қойылатын кондициялармен анықталады. Қарапайым реагентті режим бір көбік түзгішті немесе жинаушы-көбік түзуші аралас қызметтері бар реагентті дозалауымен анықталады. Флотацияның қазіргі заманғы тəжірибесінде мұндай режимдер сирек. Əдетте флотация кезінде бір уақытта əсері өзара байланысты бірнеше реагенттер қолданылады жəне олардың əрқайсысының концентрациясына тəуелді. Бір класс реагентінің қажетті шығынынан асқан кезде басқа кластар реагенттерінің шығынын арттыруды талап етеді жəне технологиялық көрсеткіштердің нашарлауына алып келуі мүмкін. Реагенттердің ең  аз мүмкін болатын шығындарын минералды шикізатты қайта өңдеудің ең аз шығындары жəне флотацияның ең жақсы нəтижелері қамтамасыз етеді.  Реагенттердің  қажетті шығыны зертханалық флотациялық тəжірибелер көмегімен анықталады, жартылай өндірістік жəне өндірістік жағдайларда нақтыланады. Реагенттердің флотациялық белсенділігін физикалық, химиялық жəне т.б. əдістермен – эмульсиялау, электр химиялық тотықтыру, ультрадыбысты, жылулық жəне бактериялық өңдеу, əртүрлі реагенттерді араластыру, реагентті бу тəрізді күйінде немесе аэрозоль түрінде жіберу т.б. көмегімен арттыруға болады. Флотореагенттерге жəне олардың сулы ерітінділеріне əсер етудің физикалық, химиялық жəне т.б. əдістерін қолдану флотацияның техника-экономикалық көрсеткіштерін (реагенттер шығынын азайту, бағалы құрамдас бөліктерін бөліп алуды арттыру, концентраттардың сапасын жақсарту) арттыруға себепші болады. Үш класс (жинаушылар, көбік түзушілер, реттегіштер) флотореагенттерін қолданумен жəне əр кластың ішінде реагенттердің əртүрлі үйлесімімен қатар минералды шикізат флотациясын жетілдіруді көп жағдайда əртүрлі кластардың флотореагенттерін бірлесе қолданудан, пульпаны реагенттермен өңдеу əдістерінен, флотация алдында реагенттерді өңдеуден  жəне флотациялық емес операциялардан тұратын технологиялық тəсілдер анықтайды. Бұл технологиялық тəсілдер шартты түрде «Флотация тəсілдеріне» жатады жəне флотациялық реагенттердің каталогын толықтырады. Реагенттердің минералдармен əрекеттесуінің негізгі формалары

Адсорбция процестерін жіктеудің негізінде екі белгі жатыр:

Адсорбцияланатын зат пен минерал арасындағы əрекеттесу күші;

Адсорбцияланатын заттың минералда бекітілу формасы.

Əсер  ету  күшіне  тəуелді  физикалық  жəне  химиялық  адсорбция  болып бөлінеді.Физикалық адсорбция кезінде адсорбцияланатын зат пен минерал арасында байланыстың молекулалық күштер, ал химиялық адсорбция кезінде – валентті немесе химиялық байланыстар əрекет етеді. Химиялық əрекеттесудің энергиясы молекулалық əрекеттесуге қарағанда жоғары болады, сондықтан химиялық адсорбция кезінде адсорбцияланатын зат физикалық адсорбцияға қарағанда минералда берік ұсталынады.

Физикалық адсорбция кезінде адсорбцияланатын зат минералдың кристалдық торына кірмейді, ал хемосорбция кезінде минерал мен реагент арасында берік химиялық байланыс туындайды, осының арқасында жаңа беттік қосылыс түзіледі. Сондықтан беттік қосылысты жеке фаза ретінде емес, минералдың кристалдық торымен бірге біртұтас ретінде қарастыру қажет.

Температураның артуымен химиялық адсорбция артады, ал физикалық адсорбция төмендейді. Хемосорбция кезінде реагенттердің бекітілуі біртекті емес. Бірінші кезекте реагент ең белсенді, қанықпаған күшті байланыстары жоғары бөліктеріне (кристалл шыңдары жəне қырлары) бекітіледі. Физикалық адсорбция белсенділіктің аз  энергиясымен сипатталады, оның нəтижесінде температура төмендеген жағдайда процесс жылдамдығы біраз ғана өзгереді. Физикалық адсорбция үшін процестің қайтымдылығы тəн – реагентті сұйылту реагенттің десорбциясын тудырады. Хемосорбция кезінде адсорбцияланатын қабаттың тығыздығы минералды сумен көп рет шайған кезде біраз ғана өзгереді.

Флотациялық реагенттердің арналуы жəне жіктелуі

Бөлінетін минералдардың флотациялану көрсеткіштерінің, ауа көбіктері саны мен өлшемдерінің жəне көбік беріктігінің өзгерісіне флотациялық реагенттерді қолданған кезде қол жеткізіледі. Əсер ету орнына тəуелді флотациялық реагенттер екі класқа бөлінеді:

газ-сұйықтық бөліну бетіне əсер ететін реагенттер;

тікелей əрекеттесетін немесе минералдар беттерімен реагенттердің əрекеттесуін реттейтін реагенттер.

Бірінші кластың реагенттері орындайтын қызметтеріне тəуелді төрт топқа бөлінеді:

ЖИНАУШЫЛАР – жеке минералдардың бетіне бекітіле алатын органикалық заттар;

ДЕПРЕССОРЛАР – осы операцияда көбікті өнімге бөлінуі орынсыз минералдардың флотациялануын төмендететін реагенттер; депрессорлардың басты механизмі олардың жинаушыға минерал бетіне бекітілуіне кедергі болуынан тұрады;

АКТИВАТОРЛАР – минерал бетінде жинаушының бекітілуіне себепші болатын реагенттер, олардың əрекет депрессорлардың əрекетіне қарама-қарсы.

ОРТА РЕТТЕГІШТЕРІ – жинаушылардың əрекеттесу процесіне əсер ететін реагенттер; олардың негізгі арналуы пульпаның ионды құрамын жəне жұқа шламдардың дисперстелу жəне коагуляция процестерін реттеу болып табылады.

Екінші класс реагенттері Көбік түзгіштер деп аталады. Олар ауаның  коалесценсияға кедергі болатын ұсақ көбіктерге дисперсиялануын жеңілдетеді жəне көбіктің беріктілігін арттырады.

Флотациялық реагенттерге келесі талаптар қойылады: əсер етудің  селективтігі, сапа стандарттығы, құнының арзандығын жəне жетіспеушіліктің болмауы, қолдану жеңілдігі (сақтаған кезде тұрақты, жеңіл ерігіштік, жағымсыз иістің болмауы, уытты емес жəне т.б.).

Жинаушылар

Көптеген минералдардың бетінің гидрофобизациясы үшін молекуьласы аполярлық бөліктер тұратын арнайы реагенттер-жинаушылар қолданылады. Екінші жағынан жинаушылар минералдардың полярлы бетіне бекітілуі тиіс. Сəйкесінше, олардың молекулаларында  полярлы  бөлігі  болуы  тиіс.  Сондықтан  жинаушылар  ретінде əдетте

гетерополярлы қосылыстар қолданылады. Гетерополярлы қосылыстардың полярлы топтары (немесе солидофмльді) олардың химиялық қасиеттерін, сəйкесінше, сол немесе басқа полярлы минералдарда бекітілу қабілетін анықтайды, сондықтан оларды функционалды топтар деп те атайды.

Жинаушыларды жіктеу	негізінде жинаушылардың суда еру қабілеті жəне функционалды топтардың химиялық табиғаты жатыр.

Ионогенді жинаушылар əдетте оттекқұрамды қышқылдардың, тиоқышқылдардың (H2S2O3), күкіртсутектің (H2S) жəне аммиактың (NH3) органикалық туындылары болып табылады. Көмір (H2СО3), фосфор (H3РО4), күкірт қышқылдарының жəне оларға сəйкес келетін тиоқышқылдардың туындылары кең тараған. Оттекқұрамды қышқылдарда сутегі немесе гидроксил топтарын органикалық радикалға R алмастырған кезде алкил (арил) қышқылдарды – анионды жинаушыларды алады.

Анионды жинаушылар – диссоциация кезінде көмірсутекті радикал анион құрамына енетін жинаушылар; катионды - көмірсутекті радикал катион құрамына енетін жинаушылар.

Оксигидрилді жинаушылар құрамына оксигидрилді топ ОН (қышқылдарда) немесе ОМе топ (тұздарда) кіреді. Егер оттекқұрамды қышқылдарда бір немесе бірнеше оттегі атомдары екі валентті күкірт атомдарымен алмасады, тиісті тиоқышқылдар алынады.

Тиоқышқылдарда бір немесе екі сутегі атомын көмірсутекті радикалдармен алмастырған кезде тиісті органикалық туындылар – тиоқышқылдардың алкилдері (арилдері) алынады. Органикалық туындылардың ішінде ең маңыздысы дитиокөмір жəне дитиофосфор қышқылдарының туындылары.

Сульфгидрилді жинаушылар – сульфгидрилді топтары – SH (қышқылдарда) немесе Sme топтары (тұздарда) бар тиоқышқылдардың органикалық туындылары. Ең маңызды өкілі ксантогенаттар болып табылады. Оларға сонымен қатар күкіртсутектің органикалық туындылары – меркаптандар жəне тиофенолдар жатады.

Катионды жинаушылар аммиактың органикалық туындылары болып табылады.

Көбік түзушілер Бұл су-ауа бөліну бетінде адсорбцияланатын гетерополярлы беттік белсенді органикалық заттар. Əсер ету тиімділігіне тəуелді көбік түзушілер пульпаның əртүрлі рН мəндерінде олар бөлінеді:

- сілтілі пульпаларда ең жоғарғы көбік түзуші қасиеттерге ие негіздік;

- пульпаның сілтілігі артқан сайын өзінің көбік түзуші қасиеттерін төмендететін қышқылдық;

- пульпаның рН тəуелсіз флотацияда қолданылатын бейтарап.

Көбіктендіргіштер ауа көбіктерінің коалесценсиясына кедергі  болады, олардың көтерілу жылдамдығын азайтады жəне көбіктің беріктілігін арттырады.

Көбіктендіргіштер қатысында коалесценсия процесі баяулайды, себебі газ- сұйықтық бөліну бетінде адсорбцияланып, полярлы соңдары су дипольдарымен гидратталатын бағдарлы қабат түзеді. Бұл гидратталған қабат бірігуге кедергі болады жəне пульпада өте ұсақ көбіктерді сақтауға мүмкіндік береді.

Сурет 4. Көбік түзушілердің бекітілу механизмі

Көбіктендіргіш болған жағдайда көбік өте қатты болады жəне сфералық пішімін сақтайды, сондықтан көбіктендіргіш эмульсиясында немесе ерітіндісінде көбіктердің көтерілу жылдамдығы теориялық мəніне жақын. Сфералық пішімі өте сүйір болып табылмайды. Көбіктендіргіш болмаған жағдайда төмен қаттылық салдарынан көбіктер өте сүйір пішімді алып деформацияланады, сондықтан көтеру жылдамдығы жоғарлайды. Көбіктендіргіш болмаған жағдайда көбіктер сүйірлігінің жақсаруы көбіктердің диаметрі 1,5-2,0 мм артық болмаған жағдайда байқалады. Диаметрлері үлкен болған жағдайда көбіктер сфералық пішімге қарағанда сүйірлігі кіші сфероидты пішімде болады, сондықтан диаметрі 2 мм жоғары көбіктер қатты көбіктерге қарағанда баяу көтеріледі.

Көбіктендіргіштер көбіктің беріктігін арттырады. Көбіктендіргіштер болмаған жағдайда Газ-сұйықтық екі бөліну бетінен (ішкі жəне сыртқы) тұратын көбіктің жоғарғы бөлігінен судың ағуы болады. Егер гидратты аралық қабат жұқа болса, ол буланады. Көбік түзушілер болған жағдайда көбіктер өте берік болады, себебі: полярлы топтардың айналасында гидратты қабат түзіледі, бұл кезде полярлы топтар суды ұстап тұрады жəне оның аралық қабаттан ағылуына кедергі болады; көбіктендіргіштердің молекулалары судың булануына кедергі болады; көбіктендіргіштің адсорбциялық қабаты көбіктің икемділігін арттырады, нəтижесінде бұзылуға кедергісі жоғарлайды.

Көбік түзушілер ионогенді жəне бейионогенді болуы мүмкін. Ионогенді көбіктүзгіштер анионактивті, катионактивті жəне амфолитті болып бөлінеді. Тəжірибеде қолданылатын көбіктендіргіштер 5-тен 12 дейін көміртегі атомдарынан тұрады.

Депрессорлар. Флотациялық қасиеттері жақын минералдарды селективті флотациялау кезінде өте маңызды.

А – минерал бетіндегі жинаушы қабатының еруі жəне мұндай қабаттың түзілуіне кедергі болатын жағдайларды жасау. Мұндай механизмнің мысалы ретінде цианидтермен мыс сульфидтерін депрессиялау болып табылады. Пульпада ксантогенат болған жағдайда мыс сульфидтері бетінде бір валентті мыс ксантогенатынан CuX үлдір түзіледі, мұндағы, Х -(ROCSS)- ионы. Бұл үлдір суда ериді, сондықтан ерітіндіге Cu жəне Х (Х – ксантогенат ионы) өтеді.

Б – жинаушылар ионын минерал иондарымен нашар еритін гидрофилді қосылыс түзетін депрессор иондары ығыстырады. Мысалы: галенитті сілтімен депрессиялау.

В – минерал бетінен жинаушыны ығыстырмай, минерал бетінде гидрофилді беттік қосылыстың түзілуі. Минерал бетінің бір текті болмауынан жинаушы біртекті емес бекітіледі: беттің бір бөлігін өте қалың жабады, басқа бөлігінің қалыңдығы аз немесе мүлде жабылмайды. Жинаушы алмаған минерал бетінің бөліктерінде депрессор минералмен əрекеттеседі жəне оның бетінде гидрофилді беттік қосылыс түзеді, нəтижесінде минерал бетінің орташа гидрофобтығы төмендейді.

Қорғасын cульфидохроматы PbS·PbCrO4 өте гидрофилді болып табылады. Үшінші механизм (В) екінші (Б) механизмге өтуі мүмкін – хроматты иондарды PbS бетінен ксантогенатты иондар ығыстыра алады.

Г – депрессияланатын минерал бетінде бейорганикалық жəне органикалық жұқа дисперсті бөлшектерден тұратын гидрофилді үлдірдің түзілуі.

Бұл бөлшектердің өлшемі жинаушы иондарынан біршама көп, сондықтан бос аумақтарға бекітіліп, жинаушы мен ауа көбігі арасында байланыстың түзілуіне кедергі болады. Мысалы, сілтілі ортада сфалеритті күкірт қышқылды мырышпен депрессиялау. Мұндай жағдайларда сфалерит микротүйіршігінің бетіне жабысатын негізгі мырыш карбонатының қалдығы түзіледі[2.5.7.9]:

2Zn2+ + CO32- + 2OH- = ZnCO3· Zn(OH)2.	(17)

Жұмысты орындау тəртібі

Əктас сүтін дайындау. Əктас өлшендісін алу. Cызба бойынша реагентті режимді таңдау жəне оқытушымен келіскеннен кейін жұмысқа кірісу.

Флотореагенттер өте жоғары белсенділікке ие, пульпаға енгізілетін олардың  мөлшері 1 тонна флотацияланатын шикізатқа 100-200 грамнан аспайды. Тек жеке жағдайларда, мысалы, көмір флотациясы кезінде ол тоннасына 400-3000 грамға дейін артады.

Əктас суда нашар ериді. Процеске əктас сүті ретінде беріледі, сондықтан пульпада ерімеген түрдегі əктастың бөлігі болады. Егер əктас салынған ыдыс ашық болса, көмірқышқыл  газын сіңіруден рН төмендейді.

Сортына тəуелді сөндірілмеген əктас құрамында белсенді СаО əртүрлі мөлшері жəне сөндірілмеген микротүйіршіктердің əртүрлі саны болады. Əктас сүтіндегі əктастың мөлшерін оның тығыздығы бойынша (арнайы кестелер бойынша) анықтауға болады. Күбілерде əктас сүтінің өлшенді бөліктерінің тұнбаға түсуін болдырмас үшін ондағы араластырғыш тұрақты жұмыс істеуі қажет, құбырды үлкен көлбеумен құрастырады.

Əктасты ұсату үшін жақты ұсатқыштар, ұнтақтау үшін – жіктегіштермен немесе гидроциклондармен тұйық циклде жұмыс істейтін шарлы диірмендер қолданылады. Екі сатылы сызбаларда жіктеудің екінші сатысын гидроциклондарда жүргізеді.

Диірменге жіберілетін əктас ірілігі бойынша біртекті болуы тиіс. Диірменге жəне жіктеуішке суды жіберу жеткіліксіз болған жағдайда жəне циркуляциялық жүктеме оңтайлы жүктемеден төмен болған жағдайда іріленген дайын өнім алынады, əктас бөлігін жеткілікті қолданбауды, əктас сүтін тасымалдау жағдайларының жəне оны процеске дозалауын нашарлауын негіздейді.

Тəжірибелік тапсырма

Байыту фабрикаларында қолданылатын реагенттердің концентрациясы	əдетте массадан %-бен өрнектеледі (100 грамм ерітіндідегі еріген заттың грамм мөлшері).

х=Ва/100; в=а-х,

мұндағы, х – концентрациясы белгілі ерітіндінің белгілі массасын дайындау үшін қажет еріген реагенттің массасы, кг;

В – ерітіндінің берілген концентрациясы, %; а –ерітіндінің берілген массасы, кг;

в – ерітіндінің берілген массасын дайындау үшін қажет судың массасы немесе көлемі,  кг. Егер реагенттің белсенділігі, мысалы, 75 % болса, онда реагенттің шығынын 1,25 есе арттыру қажет.

Талап етілетін концентрациядағы ерітіндіні дайындау үшін қажет судың массасын немесе көлемін (массадағы %) арнайы кестелер бойынша анықтайды.

Бар ерітіндіден талап етілетін концентрацияны дайындау үшін қажетті судың массасын келесі формула бойынша есептейді:

в׳ = А(1 - n/m); в׳ =a׳(m/n – 1); A = а׳ + в׳,

мұндағы, 	в׳ –  судың массасы

а׳ (кг) ерітіндіні m концентрациядан талап етілетін n- концентрацияға дейін сұйылту үшін қажетті су массасы;

А – сұйылтқаннан кейінгі масса.

Мысалы: 1000 кг 12%-дық ерітіндіден 5%-дық ерітіндіні дайындау қажет.

n = 5%;  а׳ = 1000 кг; m =12%.

Сұйылту үшін қажет су массасы: в׳ =a׳(m/n – 1) = 1000(12/5 – 1) = 1400 кг.

Сұйылтқаннан кейінгі ерітінді массасы:

А = а׳ + в׳ = 1000 + 1400 = 2400 кг.	(18)

Концентрациясы əртүрлі екі ерітіндіден берілген ерітіндіні дайындау үшін қажет олардың массаларын келесі формула бойынша анықтайды:

y1 = Y(C – n)/(m – n) = y2(C – n)/(m – C); y2 = y1(m - C)/(C - n),	(19)

мұндағы, у1 –  концентрациясы m ерітіндінің қажетті массасы; у2 –  концентрациясы n ерітіндінің қажетті массасы; Y– талап етілетін концентрациясы  С қоспа массасы.

Бақылау сұрақтары

- Флотациялық реагенттер түсінігі.

- Флотациялық реагенттердің түрлері, олардың арналуы.

- Байыту үшін пульпаны дайындау.

- Сутектік көрсеткіштің концентрат шығымына əсері.

- Реагенттердің минералдармен əрекеттесу принцибі.

Қолданылған әдебиеттер:

- Байбатша Ә. Б. Пайдалы қазбалар. Оқулық.- астана: Фолиант, 2008. -440

- Көшербаев Қ. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископамых. Т.1. Обогатительные процессы. М.:, 2008г.- 417с.

№6 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

КӨБІКТІ ФЛОТАЦИЯ ƏДІСІМЕН СУЛЬФИДТІ-ТОТЫҚҚАН МЫСТЫ КЕНДІ БАЙЫТУ

Жұмыстың мақсаты: зертханалық флотациялық машинаның ФМУ-2М жұмыс істеу принцибімен, РЬ-Zn кенді байыту процесімен танысу, мысты концентратты алумен аралас сульфидті-тотыққан мысты кен флотациясын жүргізу.

Жабдық: дірілді қажағыш, РЬ-Zn кен - 100 г, қалақшалар, қылқаламдар, қағаз, клеенка, шпательдер, электрлі таразылар, берілген концентрациялардағы флотациялық реагенттер Na2S, NH4SO4, CaO, Na2SiO3, T-80, бутил ксантогенат, амил ксантогенат, сыйымдылығы 400 мл тостағандар, көлемі 5, 10 мл өлшеуіш цилиндрлер, камера сыйымдылығы 0,5 л механикалық түрдегі зертханалық флотациялық машина (1.5- кестені, 1.5-суретті қараңыз).

Сурет 5. Зертханалық механикалық флотациялық машина ФМУ-2М

Кесте 3 - Зертханалық механикалық флотациялық машинаның ФМУ-2М техникалық сипаттамалары.

| Көрсеткіштер | Мəндері |
| --- | --- |
| Импеллер диаметрі, мм | 26; 31,5; 36,5; 40; 46 |
| Импеллердің айналу жиілігі, с - 1 |  |
| Айналудың ең үлкен жиілігінде импеллер соратын ауа мөлшері, лс, | 0,12 |
| кем емес | 0,05 |
| Пеногонның айналу жиілігі, с -1 | 0,25 |
| Габаритті өлшемдері, мм (ұзындығы, ені, биіктігі) | 470х260х600 |
| Салмағы, кг | 26 |

Қысқаша теориялық мəліметтер

Мысты тотыққан жəне аралас кендер сульфидті кен орындарының жоғарғы көкжиектерінде орналасқан. Бұл кендер аралас ғана емес, сондай-ақ кен жыныстарының күрделі минералды құрамынан тұрады. Олардың құрамында əдетте бір уақытта карбонаттар (малахит жəне азурит), оксидтер (куприт жəне норит), силикаттар (хризоколла) жəне мыс сульфаттары (брошантит жəне халькантит) бар. Тотыққан кендер мысты минералдардың морттығымен, землистостью, колломорфты құрылымымен сипатталады. Осының барлығы флотацияға кері əсер ететін екіншілік шламдардың түзілуіне себепші болады. Тотыққан мысты минералдардың кристалдық тор иондары арасында негізгі иондық байланыс бар, бұл беттің гидрофобтануын жəне минералдар флотациясын қиындатады. Минералды құрамына тəуелді тотыққан мысты кендерді жеңіл байытылатын (негізгі мысты минералдар –  малахит  жəне  азурит),  орташа байытылатын (оксидтер мен карбонаттардан тұратын)  жəне  нашар  байытылатын  (негізгі мысты минералдар – хризоколла жəне куприт) деп жіктеуге болады. Аралас жəне тотыққан кендерді қайта өңдеудің негізгі əдістері болып табылады: тотыққан мысты кендердің бетін сульфидтегеннен кейін сульфгидрилді жинаушылармен флотациялау; мысты минералдарды карбон қышқылдармен флотациялау; аралас байыту- металлургиялық процестер; таза гидрометаллургиялық процесстер. Тотыққан мыс минералдарының бетін алдын ала сульфидтеуге негізделген аралас жəне тотыққан мыс кендерін қайта өңдеу əдісі тек жеңіл жəне орташа байытылатын кендерге ғана жарамды. Бұл кейін қарапайым сульфгидрилді жинаушылармен, мысалы, көмірсутекті радикалының ұзындығы 4-6 көміртегі атомдарынан тұратын ксантогенаттармен флотацияланатын малахит, азурит жəне брошантит беттерінің ғана жақсы сульфидтелуімен түсіндіріледі. Тек тотыққан минералдардан тұратын кендер əлсіз сульфидтеледі. Хризоколла жəне нашар байылатын кендердің құрамына кіретін басқа да мыс минералдары мүлде сульфидтелмейді.

Тотыққан минералдардың беттерін сульфидтеу үшін күкіртті натрий, кей кезде барий сульфиді немесе күкіртсүтек кеңінен қолданылады. Көптеген зерттеулер натрий сульфиді рН ≤7 болған кезде берік сульфидті үлдірлер түзе алатындығын дəлелдеді.

Күкіртті натрий гидролизі кезінде түзілетін гидроксид иондары, сонымен қатар тотыққан мыс минералдарының бетімен күкірттің натрий əрекеттескен кезде түзілетін карбонаттар мен натрий гидроксиді пульпаның сілтілігін жоғарлатады жəне сульфидтеу процесін нашарлатады. Сондықтан күкіртті натрий флотацияның бүкіл аумағына процеске порциялап беріледі. Оның негізгі бөлігі (жалпы шығымның шамамен 60 %-ы) əдетте жанасу күбісіне түседі, мұнда түзілген сульфидті үлдірді бұзбау үшін пульпа қарқынды араласпауы тиіс. Сульфидтеу процесін пульпаның сілтілігін төмендететін жəне берік сульфидті үлдірдің түзілуін тездететін аммоний тұздары, аммоний сульфаты жақсартады.

Карбон қышқылымен тотыққан мыс минералдарының флотациясын  құрамында кварц- жəне силикат бар кен үшін қолдануға болады. Дегенмен бос жыныстың карбонатты минералдарының жəне темір гидроксидтерінің болуы бұл əдістің тиімділігін төмендетеді, өйткені май-қышқылды жинаушылар бос жыныс минералдарын жақсы флотациялайды жəне хризоколды флотацияламайды.

Егер өңделетін аралас кенде карбонат мөлшері көп болса, онда мыс кені пен тотық сульфидтерін жеке флотациялай отырып, сызба бойынша өңдейді.

Өнімділігі 9 мың т/тəу болатын «Сакатон» фабрикасындағы (АҚШ)  аралас мыс кенін байыту технологиясы мысал бола алады. Кен құрамында халькозин, азурит, малахит жəне хризоколлдар түрінде 0,96 % Cu бар. -0,074 мм класының 50-55 % ірілігіне дейін ұсақтағаннан кейін кен сульфидті мысты флотацияға жіберіледі.

СЦФ əдісінің маңыздылығы кеннің мыс минералдарын аршу жүретін ірілікке дейін ұсақталатындығына негізделген. Іріліктің жоғарғы шегі əдетте 1 мм аспайды. Содан соң ұсақталған кенді түйіспелі күбілерде күкірт қышқылының ерітіндісімен (0,5-3,0 %) сілтілейді. Əдетте қышқыл шығыны 1 кг сілтілендірілген мысқа 3-5 кг құрайды. Егер  кенде қиын еритін мыс минералдары бар болса, онда сілтілендіру кезінде пульпаны   45-70

°С дейін қыздыруға болады, бұл ерітіндіден мысты бөліп алуды 6-10 %-ға көбейтеді. Процесс соңындағы күкірт қышқылының қалдық концентрациясы 0,05-0,1 %-дан аспауы тиіс, өйткені оның артығы мысты цементтеу мен флотациялаудың кейінгі процестерін нашарлатады.

Сілтілендірудің мұндай процесс кезінде мыстың тотыққан минералдары ериді жəне мыс ерітіндіге мыс купоросы ретінде ауысады:

Сu2СО3(ОН)2 + 2H2SO4 = 2CuSO4 - 3H2O + CO2	(20)

Содан соң мыс кеуекті темірмен, жоңқамен немесе темір жиындымен цемент мысын ала отырып, тікелей пульпада цементтеледі:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu	(21)

Цементтеуге кететін темір шығыны 1 кг ұсақталған мысқа 1,5-3,5 кг құрайды. Ерітіндіден мысты толығымен бөліп алу үшін (90-97 %)  шөккіштің артық мөлшері (10-20%) беріледі. Мыстың цементтеу үшін қолданылатын темір саны пульпадағы қышқылдың қалдық концентрациясына тəуелді болуы мүмкін, оның артығын цементтеу алдында ізбеспен бейтараптандыруға болады. Цементтеу уақыты əдетте бес минуттан бастап бірнеше ондаған минутты құрауы мүмкін.

Пульпада алынған цемент мысы сульфгидрильді жинағыштармен немесе олардың тотығу өнімдерімен флотацияланады. Цемент мысын біршама тиімді жинағыш болып құрамында қышқылы бар радикалдардың органикалық дисульфидтерін білдіретін СЦФ реагенттері, сонымен қатар диксантогенидтер табылады. Цемент мысы қышқыл ортада бəрінен де жақсы флотацияланады. Диксантогенидтер ішінен октил ең тиімдісі болып табылады, содан соң гексил, этил жəне бутил. Осы жинағыштар шығыны əдетте 80-200 ж/т асып кетеді, ал рН оңтайлы мəні 4,5-4,7 құрайды.

Осындай тəсілмен алынатын цемент мысының құрамында 75-85 % Cu бар. Тіректі мыстың тотыққан кенін қайта өңдеудің осындай аралас əдісін қолдану тікелей флотация əдісімен салыстырғанда алынатын концентраттардағы мыс мөлшерін 2 есе көбейту  кезінде мысты бөліп алудың 30-40 %-ға жоғарылауын қамтамасыз  етеді.

СЦФ аралас технологиялары бойынша Алмалы мыс фабрикасының бір секциясындағы тіректі тотыққан жəне аралас кендер байытылды. Тотыққан кендегі сульфид мысының салыстырмалы мөлшері 25  %, ал араластарда - 30-70 % аспады. Мыстың тотыққан минералдары азуритпен, малахитпен, купритпен жəне хризоколлмен білінген. Тотыққан кендер тастамырлары бар біркелкі емес сеппелілікпен сипатталады.

Тотыққан тіректі кен үшін ұсақталған кен құм мен шламға жіктелетін байыту схемасын қолдануға болады. Құрамында негізінен мыстың сульфидті минералдары жəне жеңіл сүзілетін тотыққан минералдар бар құм ұсақталады жəне сульфидизатор мен жинағышты бере отырып, флотацияланады. Құрамында тотыққан флотациялануы қиын мыс минералдары бар шламдар күкірт-қышқылды сілтілендіруді, цементтеуді жəне одан ары цемент мысын флотациялауды қолдана отырып, аралас əдіспен өңделеді.

Флотация жəне күкірт-қышқылды сілтілендіру процестерін қолдану тиімді емес карбонат мөлшері көп тотыққан мыс кені үшін «Катанга» (Заир) жəне «Акжут» (Маври- тания) фабрикаларында игерілген сегрегациялық-флотациялық процесті қолдануға болады. Ұсақталған кенді хлормен күйдіруді, мысты қалпына келтіру мен оның флотациясын қарастыратын бұл процесс келесі тəсілмен жүзеге асырылады.

Құрамында 5,0-5,5 % Cu бар кен ұсақтаудан жəне 0,2 мм ірілікке дейін жіктелгеннен кейін қойылтылады, сүзіледі жəне шахта кептіргішіне жіберіледі, одан ауамен циклондардан жəне ауа қыздырғыштан тұратын арнайы қыздырғышқа беріледі. Кен ауа ағынынан 8 циклонда бөлініп алынады (биіктігі 1 м) жəне банкерге келіп түседі, ал ауа құбырлар арқылы ауаға шығарылады. Бункерден кен циклондағы қоректендіргіштерге беріледі, мұнда 1100 °С температураға ие ауамен қыздырылады. 800 °С температураға дейін қыздырылған циклоннан алынған кен ұсақталған хлорлы натриймен жəне кокспен бірге айналып тұрған пешке жіберіледі. Пеште 650 °С температура кезінде 20 минут ішінде мыс хлориді түзіледі, ол кокспен металл мысқа дейін қалпына келтіріледі. Пештен алынған материал пульпамен сұйылтылады жəне калий амил ксантогенатты, Z-200 реагентті жəне қарағай майын қолданып флотацияға жіберіледі. Алынған мыс концентраты  80 % бөліп алу кезінде 53-58 % Cu тұрады  [2.4.6.8.9].

Жұмысты орындау тəртібі

Аралас мыс кенінің өлшендісін жəне реагенттердің тізімін алу. Сызба бойынша реагентті режимді таңдау жəне оқытушымен келіскеннен  кейін жұмысқа кірісу.

Диірменді шайып, оған кенді, реагенттерді салу қажет. Бұл кезде Қ:С:Г = 1:0,5:8 қатынасы орындалуы тиіс. Жүктелетін реагенттердің мөлшері келесі формула бойынша есептелінеді:

(22)

мұндағы, а – кен өлшендісінің массасы, г, b – технологиялық сызба бойынша реагенттің шығыны, г/т; с –реагенттердің концентрациясы, %.

Ұнтақталған кенді пульпа түрінде флотациялық машина камерасына салады, рН мəнін өлшейді, режимге сəйкес реагенттерді жүктегеннен кейін əрбір операцияда флотация уақытын жəне рН мəнін міндетті түрде анықтаумен режимге сəйкес  флотацияны жүзеге асырады.

Барлық   алынған   өнімдерді   жеке   қабылдағыштарға   жинайды,   таңбалайды,

кептіреді жəне 0,1 г дəлдікке дейін өлшейді.

Алынған өнімдердің химиялық талдауын жүргізу үшін сынамаларды алады. Бұл үшін флотация өнімдерін «клеенкада аунату» əдісімен араластырады жəне «квадраттау» əдісімен сынаманы алады.

Тəжірибе нəтижелерін өңдеу

Негізгі технологиялық көрсеткіштердің есептеуін жүргізу керек.

Металл балансын құрастыру қажет, оны 4-кесте түрінде дайындау қажет.

Кесте 4- Байытудың технологиялық көрсеткіштері

| Өнімдер, % | Шығым |  | Металдың массалық үлесі, % | Металды бөліп алу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | % |  |  |
| Мыс концентраты Өндірістік өнім 1 Өндірістік өнім 2 Пирит концентраты Өндірістік өнім 3 Қалдықтар |  |  |  |  |
| Бастапқы кен |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Өндірістік маңызды негізгі мыс материалдарын және олардың флотациялық қасиеттерін атаңыз

- Мыс концентраты қанағаттандыруы тиіс негізгі талаптарды атаңыз.

- Мыс кендерін флотациялық байытқан кезде бағалы металдардың əрекеті туралы айтыңыз.

- Аралас мыс кенін флотациялау кезінде қандай реагенттер қолданылады, олардың əрекетінің механизмі қандай?

Қолданылған әдебиеттер:

- Байбатша Ә. Б. Пайдалы қазбалар. Оқулық.- астана: Фолиант, 2008. -440 б.

- Көшербаев Қ. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископамых. Т.1. Обогатительные процессы. М.:, 2008г.- 417с.

- Шәмшиден Әбдраман. Жерасты кен қазу технологиясы. Алматы. Білім. 1999. 240 б.

№7 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

КөмірДі флотациялау процесі

Жұмыстың мақсаты: мұнаралы түрдегі зертханалық флотациялық машинаның жұмыс істеу принцибімен, көмірді флотациялау процесімен танысу, көміртекті концентратты алумен аралас көміртегі-минералды кеннің флотациясын жүргізу.

Жабдық: дірілді қажағыш, көміртегі-минералды кен - 100 г, қалақшалар, қылқаламдар, қағаз, клеенка, шпательдер, электрлі таразы, флотациялық реагенттер, концентрациясы белгілі ксантогенат, қайың майы, Na2SiO3, T-80, бутил ксантогенат, амил ксантогенат, сыйымдылығы 400 мл тостағандар, көлемі 5, 10 мл өлшеуіш цилиндрлер, мұнара түріндегі зертханалық флотациялық машина  (2.7-суретті  қараңыз).

Қысқаша теориялық мəліметтер

Көмірді дымқыл жəне құрғақ байытудың келесі негізгі əдістері бар: гравитациялық, флотациялық, магнитті, электрлі жəне арнайы. Осы əдістердің əрқайсысы жалпы олар бойынша қосымша бөлгіш күштерді жəне машиналар мен аппараттардың тиісті конструкцияларын қолданумен бір-бірінен ерекшеленетін материалды бөлу жүргізілетін физикалық немесе физика-химиялық қасиеттерге негізделген бірқатар процестерден тұрады 15.

Байытудың флотациялық əдісі ең кең тараған. Флотациялық əдіс – байыту табиғи немесе реагенттер туғызатын минералдардың жұғу айырмашылықтарын қолдануға негізделген. Флотация келесі процестерге бөлінеді: көбікті флотация; көбікті сепарация; майлы флотация;  үлдірлі флотация.

Бір немесе басқа процестерді қолдану бастапқы шикізаттың сапалық сипаттамаларымен, байыту техникасы мен технологиясының орнаған даму тенденцияларымен жəне техника-экономикалық тұрғыдан негізделеді.

Байыту əдістері мен процестерін жіктеу 1.7-суретте көрсетілген сызбада келтірілген.

Көмірді өңдеуде қолданылатын процестер мен операциялардың жиынтығы байытудың технологиялық сызбасына біріктіріледі. Сапалық (принциптік), сапалық- сандық, сулы-шламды, ауа-тозаңды сызбалар жəне аппараттар тізбегінің сызбалары бар.

Байытудың технологиялық (принципиалдық) сызбасы – байыту кезінде көмір ұшырайтын технологиялық процестер мен операциялар ретін сипаттайды.

Сапалық-сандық байыту сызбасы – байыту өнімдерінің мөлшері жəне сапасы туралы мəліметтерден тұрады. Сапалық-сандық сызба бөлу немесе араластырудың барлық операцияларында өнімдердің мөлшерін, өнімдердің шығымын, күлділігін жəне ылғалдылығын анықтауға мүмкіндік береді.

Сулы-шламды байыту сызбасы – жеке операцияларда су шығынын жəне ондағы қатты фаза (шламдардың) мөлшерін көрсетеді [9].

Байыту технологиялық процесінің толықтығын əдетте бір сызбада кескінделетін біріктірілген сапалық-сандық жəне сулы-шламды сызбамен сипатталады.

Ауа-тозаңды байыту сызбасы – фабрикаға көмірдің түсу сəтінен бастап тауарлық концентраттар мен қалдықтарды беруге дейін байытудың технологиялық процестерін орындау үшін қолданылатын машиналар мен аппараттарды орналастыру тəртібін сипаттайды. Аппараттар тізбегі сызбаларында əдетте шартты белгілеулермен көрсетілген машиналар мен аппараттардың түрі жəне саны көрсетіледі

Көмірді флотациялық байытудың тез өсуі бірқатар факторларға негізделген, олардың негізгілері: өндірілетін көмірде ұсақ кластар мөлшерінің жəне олардың күлділігінің артуы, байытудың төменгі шегін азайту қажеттілігі жəне шламды сулардың елеулі көлемдерін флотациялау арқылы көмір байыту фабрикаларының сулы-шламды сызбаларын жетілдіру болып табылады. Көмір флотациясы процесс ретінде флотацияның элементарлы актісі (бөлшектердің ауа көбіктеріне жабысуы) нəтижесінде жүзеге асырылады, оның негізінде үш– қатты, сұйық жəне газ тəрізді фаза бөліну шекарасында өтетін физика-химиялық құбылыстар жатыр. Олардың ең маңыздысы – қатты фазалар бетінің жұғу жəне флотореагенттер сорбциясы кезінде олардың қасиеттерінің өзгеруі. Көмір гидрофобты материал болып табылса да, бірақ іс жүзінде көмір флотациясы көмір шламдарының флотациясын арттыратын флотациялық реагенттерді қолданбай жүзеге асырылмайды.

Минералдардың флотациясын қазіргі заманғы ғылым гидратты қабаттар теориясы негізінде түсіндіреді. Гиратты қабат екі фаза шекарасынла орналасқан судың ретті дипольдерінен тұрады. Гидратты қабат қалың болған кезде минерал беті гидрофилді (суды жұқтырады), ал осы қабаттың қалыңдығы елеусіз болған жағдайда – гидрофобты (суды жұқтырмайды) болып табылады.

Флотациялық реагенттер осы қабатқа оның қалыңдығын жəне төзімділігін  азайта

немесе артттыра əсер етеді. Минералды беттерді флотацияға дайындау бөлінетін минералдардың жұғуындағы айырмашылықтың күрт артуына алып келеді. Бұл кезде реагенттерді белгілі үйлесімде бере отырып, флотацияланатын минералдардың гидрофобтығын жəне флотацияланбайтын минералдардың гидрофилдігін таңдамалы арттыруға болады.

Көмір флотациясы кезінде əдетте флотациялық реагенттің гидрофобтығын реагент-жинаушылармен арттыра, оған ғана əсер етеді.

Көптеген отандық көмір байыту фабрикаларында жинаушылар ретінде АФ-2 реагент (шебелинский табиғи газ конденсатының фракциясы >200° С) жəне əртүрлі керосиндер (түссіздендірілген, трактор, сульфиттелген) қолданылады.

Көбіктендіргіштер ретінде көмір флотациясы үшін жоғары спирттердің əртүрлі температуралық фракциялары, Х май, Т-66, көбікті реагент, бутил спирті  туындыларының текшелі қалдықтары жəне т.б. қолданылады.

Көбікті реагент дивинил синтетикалық каучук өндіретін зауыттардың жанама өнімдері болып табылады. Ол молекуласында 4-8 атом көміртегі бар қаныққан жəне қанықпаған спирттерден (бутил, амил, гексил жəне т.б.) тұрады. Гексил спиртіне есептеген кезде спирттердің мөлшері 45% құрайды.

Көмір флотациясы сулы ортада рН елеусіз өзгерістерінде оның қышқылдығын немесе сілтілігін арттыру жағына жүреді. Іс жүзінде мұндай өзгеріс реагенттер- жинаушылардың көмір бөлшегінің бетімен əрекеттесуіне əсер етпейді. Осыған байланысты	ортаның реагенттер-реттегіштері көмір флотациясы технологиясында қолданылмайды. Бірақ та оларды пиритті селективті бөлу жағдайында қолдануға болады.

Көмір флотациясы процесінің технологиялық факторларына флотацияланатын материалдың сапалық, петрографиялық, гранулометрлік жəне фракциялық құрамы, пульпаны флотацияға дайындау, пульпадағы қатты фазаның мөлшері, реагенттерді мөлшерлеу тəсілі жəне шығыны, көмір флотациясының ұзақтығы.

Пульпаны флотацияға дайындау əдетте біртекті (грануломерлік құрамы бойынша, сондай-ақ пульпадағы қатты фазаның мөлшері бойынша) материал алу үшін флотацияға түсетін шламдардың барлық ағындарын араластыру, мысалы, қысымы төмен гидроциклондар жəне пульпаның реагенттермен түйісуі (кондициялануы) көмегімен жүзеге асырылатын 0,5 мм ірілігі бойынша материалды жіктеуден тұратын операция ретінде қарастыру қажет[2.8.7.9]

Жұмысты орындау тəртібі

Реагенттер тамшуырлар көмегімен сыйымдылығы 1 литр шығыс бактарға мөлшерленеді. Мөлшерлеуіштері бар шығыс бактар түйіспелі күбінің тікелей қасында орналасқан. Флотация процесін жүргізудің режимдік параметрлері 5-ші кестеде келтірілген.

Кесте 5 - Технологиялық процестің режимдік параметрлері.

| Параметрдің атауы | Өлшем бірлігі | Мəні |
| --- | --- | --- |
| 1 тонна кенге қайың майының шығыны | г | 250 |
| 1 тонна кенге керосиннің шығыны | г | 250 |
| Флотация өніміндегі -0,074 мм кластың мөлшері | % | 65 |
| Негізгі флотация өнімінің тығыздығы | % қ | 25 |
| Флотоконцентраттағы көміртегінің мөлшері | % | 40 кем емес |
| Сорғытылған флотоконцентраттың ылғалдылығы | % | 4 кем емес |

Кесте 6- Пульпаның тығыздығына жəне қатты заттың меншікті салмағына тəуелді 1 литр пульпаның салмағы

| Қатты мөлшері, % | Қ:С | Қатты заттың меншікті салмағы, г/см3 |  |  |  |  |  | Қатты заттың мөлшері, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |  |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 15,667 13,281 11,5 10,111 9 8,091 7,33 6,692 6,144 | 1036 1043 1050 1057 1064 1071 1078 1085 1092 | 1031 1038 1045 1052 1059 1066 1073 1080 1087 | 1032 1039 1046 1053 1060 1067 1074 1082 1089 | 1047 1054 1061 1068 1075 1083 1091 1098 1107 | 1041 1048 1055 1063 1070 1077 1085 1093 1100 | 1042 1049 1056 1064 1071 1078 1087 1095 1102 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Бақылау сұрақтары

- Көмір үшін байытудың қандай түрі қолданылады?

- Көмірді байыту үшін қолданылатын флотациялық реагенттер.

- Концентрат шығымына əсер ететін факторлар.

- Шикі материалдарды байыту түрлері.

Қолданылған әдебиеттер

- Абрамов А. А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых. - М.:МГТУ, 2001-472б.

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых: учебник для вузов: в 2 т.- М.: Изд. Московского госуд. университета, 1-том Обогатительные процессы, 2006.

- Көшербаев Қ. Т. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

- Полькин С.А. и Адамов Э.В. Обогащение руд цветных металлов. Учебник для вузов. - М.: «Недра», 1983 –  400б

Абжанова Асия Салидиновна

«Пайдалы қазбаларды байыту» пәнінен

зертханалық сабаққа арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Редакторы                 А. Абжанова

Баспаға қол қойылды  «    »  2017 ж.

Қағаз форматы  60х84 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі  4.56 б.т.

Таралымы 50 экз. Тапсырыс №