Ф.7.03.-03

Садырбаева А.С.

«МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

пәнінен

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент, 2019.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті

«Мұнайгаз ісі» кафедрасы

Садырбаева А.С.

«МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

пәнінен 6В07216 – Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану, 6В07210 – Мұнай-газ ісі, 6В07215 – Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент – 2019ж.

УДК 622.279.23

ББК 33.62

Құрастырушы: Садырбаева А.С. «Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы» пәнінен дәрістер жинағы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2019. – 107 бет.

Дәрістер жинағында мұнай кенішіне әрекеттенудің техника технологиясы, қабат қысымын су айдау жолымен ұстау, қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау, кенішке жылулық әсер ету жолдары, ұңғыны пайдалануға дайындау, ұңғы түбіне әсер ету түрлері, ұңғыны зерттеу, ұңғыдан сұйықты көтерудің негізгі теориясы, ұңғыны фонтанды пайдалану, газлифтілі ұңғыны пайдалану, сораптық пайдалану әдістері, сабақтың мақсаты, бақылау сұрақтары және әдебиеттер тізімі келтірілген.

Рецензент: 	Тулекбаева А.К. – «Стандарттау және сертификаттау» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде (хаттама № 1  « 27 »  08   2019ж.) және «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясымен (хаттама № 1   , «  28    »     08  2019ж.) қарастырылып баспаға ұсынылған

М.Әуезов атындағы ОҚМУ оқу-әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған (хаттама №     , «         »             2019ж.)

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж.

Мазмұны:

Кіріспе	7

1 модуль. Мұнай және газ өндірудің техникасы және технологиясы	8

1 лекция. Қабат энергиясы көздері. Мұнай кен орындарын игеру режимдері.	8

1.1 Қабат қысымының түсінігі	8

1.2 Ұңғы айналасындағы қысымдағы қысымды бөлу теңдігінің нәтижесі	9

1.3 Мұнай кенорындарын игеру режимдері	10

2 лекция. Мұнай кенішіне әрекеттенудің техника-технологиясы қабат қысымын су айдау жолымен ұстау	15

2.1 Әсер етудің мақсаты мен жолдары	15

2.2 Қабат қысымын ұстау жүйесін сумен қамтамасыз ету	15

2.3 Қабат қысымын ұстау үшін терең суларын пайдаланудың техника-технологиясы	17

3 лекция. Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау. Кенішке жылудың әрекет жолдары	19

3.1 Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау	19

3.2 Кенішке жылу әдісімен әсер ету	19

3.3 Қабат ішінен жану	20

4 лекция. Ұңғыны пайдалануға дайындау	22

4.1 Ұңғының түп жабдықтары	22

4.2 Ұңғыны перфорациялау техникасы	24

4.3 Мұнай ұңғыларын игеру әдістері	28

5 лекция. Ұңғы түбіне әсер ету түрлері	31

5.1 Терминдегі коллекторларды тұз қышқылымен өңдеу	31

5.2 Қабатты гидравликалық жолмен жру	34

5.3 Ұңғының түп аймағын жылумен өңдеу	36

6 лекция. Ұңғыны зерттеу	38

6.1 Геофизикалық зерттеу әдісі	38

6.2 Орнатылған режимде ұңғыны зерттеу	42

7 лекция. Ұңғыдан сұйықты көтерудің негізгі теориясы	45

7.1 Көлденең құбырдағы газды қоспаның физикалық процесі	45

7.2 Газдысұйық қоспасының тығыздығы	49

2 модуль. Ұңғыманы пайдалану	53

8 лекция. Ұңғыны фонтандық пайдалану	53

8.1 Артезиянды фонтандау	53

8.2 Газ энергиясы есебінен фонтандау	55

8.3 Фонтандау шарты	56

8.4 Фонтан көтергішін бағалау	59

9 лекция. Фонтанды ұңғы қондырғысы	60

9.1 Фонтанды ұңғыма жұмысын реттеу	60

9.2 Фонтанды ұңғыманың жұмысы кезінде болатын қиындықтар және олардың алдын алу	62

10 лекция. Газлифтілі ұңғыны пайдалану	65

10.1 Газлифтілі пайдаланудың жалпы принциптері	65

10.2 Газлифт көтергіштерінің конструкциясы	66

11 лекция. Түсіру қысымын азайту жолдару. Газлифтілі клапандар	71

11.1 Құбырды кезекті жіберу	71

11.2 Газлифтті клапандар	74

12 лекция. Штангалы сорап ұңғыларын пайдалану. Жер үсті, жер асты қондырғылары	79

12.1 Ұңғы сағасын жабдықтау	79

12.2 Жер асты жабдықтары	81

13 лекция. Штангалы қондырғы жұмысына әсер етуші қарсылықтар	82

13.1 Газдың әсері. ШҰС-ң зиянды кеңістігі.	82

13.2 Ағулар. Сұйықтың отыру әсері.	83

13.3 Тереңдік сорап жұмысы кезіндегі статикалық жүктеме	84

13.4 Динамикалық күштер	85

14 лекция. Тербелмелі станоктың теңесу принципі. Күрделі жағдайларда ұңғыны штангалық сораппен пайдалану	86

14.1 Сорапты штангалардың балансир басына іліну нүктесіндегі максималды жүктемені анықтау	86

14.2 Күрделі жағдайда ұңғыны штангалық сораптармен пайдалану	87

15 лекция. Штангалы сорап қондырғыларымен жабдықталған ұңғыны зерттеу. Ортадан тепкіш электр сорап ұңғыларын пайдалану	89

15.1 ШҰСҚ динамометриясы	89

15.2 Динамограмма және оның түсіндірмесі	91

15.3 Ұңғыларды батырмалы ортадан тепкіш электрлі сораптармен пайдалану	93

15.4 БОЭС ілу тереңдігін анықтау	94

Кіріспе

«Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы» пәні 6В07216 – Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану, 6В07210 – Мұнай-газ ісі, 6В07215 – Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар үшін мамандандырылған пән болып табылады.

Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар өнімді объекттерді ашу түрлері, өнімнің ағынын шақыру және ұңғыны меңгеру, өнімді қабатқа қалай әсер ету түрлерін білу, ұңғы түбіне әсер ету түрлері, ұңғыны пайдалану түрлері, «ұңғы-қабат» жүйесіндегі режимдерді есептеуді үйренеді. Бұл мұнай және газ өндірудегі жауапты және көп шығынды талап ететін кезеңдердің бірі болып табылады.

Бұл пәнді оқу болашақ мамандарға кенорынды игеру технологиясы талап ететін өз жұмыстарының соңғы нәтижелерін дұрыс түсінуге мүмкіндік береді.

Пәнді оқу білім алушылардың Жалпы мұнай геологиясы, Гидравлика, термодинамика және теплотехника, Мұнай-кəсіптік жабдықтар пәндеріндеалған білімдеріне негізделеді.

Пәннің мақсаты студенттермен ұңғымаларды пайдалануға дайындау негіздерін, мұнай өндірудің техникасы мен технологиясының негіздерімен таныстыру болып табылады.

Пәнді оқудың міндеттері - мұнай өндірудің техникасы мен технологиясының негіздері бойынша білім алу, кенішке әсер ететін технология мен техниканы сауатты таңдауға дағдылану, ұңғыманың түптік бөлігіне әсер ету әдістері және ұңғыманы зерттеу бойынша білім алу болып табылады. Студент мұнай өндірудің заманауи жағдайы және қабат энергиясының көздері туралы түсінік алуы керек; мұнай кенорындарын игеру режимдерінің жалпы принциптерін, мұнай кенішіне әсер етудің технологиясы мен техникасының жалпы принциптерін, ұңғыманы пайдалануға дайындау, ұңғыманың түптік бөлігіне әсер ету және ұңғыманы зерттеу,  ұңғымада сұйықты көтеру теориясының негіздері, фонтандық ұңғымаларды пайдалану, ұңғымаларды газлифтті пайдалану, ұңғымаларды штангалы сораптармен және батпалы ортадан тепкіш сораптармен пайдалануды білуі керек; Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясының ерекшеліктерімен байланысты, өндірістегі еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғаудағы барлық сұрақтар бойынша білікті болуы керек.

1 модуль. Мұнай және газ өндірудің техникасы және технологиясы

1 лекция. Қабат энергиясы көздері. Мұнай кен орындарын игеру режимдері.

1.1 Қабат қысымының түсінігі

1.2 Ұңғы айналасындағы қысымдағы қысымды бөлу теңдігінің нәтижесі.

1.3 Мұнай кенорындарын игеру режимдері.

1.1 Қабат қысымының түсінігі

Қабат энергиясы көздерінің екі түрі болады:

Табиғи – қабат жүйесінің серпімділігі, қабат суларының қысымы, еркін газдың болуы (газ шапкасы), еріген газ энергиясы, ауырлық күшінен болатын қысым

Жасанды – қабат су, бу, газ айдау.

Мұнай кенорындарын пайдаланумен байланысты барлық технологиялық процестер мен құбылыстарға бірнеше қабат қысымдары әсер етеді.

1 Ұңғыма түбіндегі статикалық қысым

Статикалық қысым дегеніміз – ұңғыма ұзақ уақыт тоқтап тұрғаннан кейін пайда болатын ұңғыма түбіндегі қысым.

Ол сұйық деңгейінен өлшеу жүргізілетін тереңдікке дейінгі қашықтыққа тең биіктіктегі сұйық бағанының гидростатикалық қысымына тең.

2 Статикалық деңгей

Ұңғыма тоқтатылғаннан кейін онда орнатылған атмосфералық қысым әсер ететін сұйық бағанының деңгейі -  статикалық деңгей деп аталады.

Егер ұңғыма сағасы  герметикаланған болса, онда әдетте ұңғыманың жоғарғы бөлігінде сұйық деңгейіне қысым түсіретін газ жинақталады. Бұл жағдайда сұйық деңгейі статикалық деп аталмайды және ұңғыма түбіндегі қысым сұйық бағанының гидростатикалық қысымы мен газ қысымының қосындысынан тұрады.

3 Ұңғыма түбіндегі динамикалық қысым

- ұңғымадан сұйық немесе газды алған кезде немесе ұңғымаға сұйық немесе газды айдаған кезде ұңғыма түбінде орнатылатын қысым.

Ұңғыма түбіндегі динамикалық қысым көп жағдайларда түптік қысым деп аталады. Ал статикалық қысымды қабат қысымы деп атайды.

4 Сұйықтың динамикалық деңгейі -

- жұмыс істеп тұрған ұңғымада атмосфералық қысым әсер еткен жағдайда (құбыр аралық кеңістік ашық тұруы керек) орнатылатын сұйық деңгейі.

Құбыраралық кеңістік герметикаланған жағдайда динамикалық қысым түпке дейінгі деңгейдегі сұйық бағанының гидросатикалық қысымынан және сол деңгейге әсер ететін газ қысымынан тұрады.

5 Орташа қабат қысымы -

бойынша қабаттың жалпы күйін және ұңғыманы пайдалану мүмкіндігін сипаттайтын энергетикалық сипаттамаларын бағалайды.

6 Айдау аймағындағы қабат қысымы

Қабат қысымын ұстап тұру үшін белгілі бір қатармен орналасқан айдау  ұңғымаларына су айдалады. Айдау ұңғымалары орналасқан қабат аймақтарында  артық қысым түзіледі.

Айдау процесін сипаттау үшін және оның динамикасын бақылау үшін айдау аймағындағы қабат қысымы ұғымы қолданылады.

7 Бастапқы қабат қысымы

Игерудің басында бір топ барлау ұңғымаларымен анықталған орташа қабат қысымы бастапқы қабат қысымы деп аталады.

8 Ағымдағы қабат қысымы

Игеру және пайдалану процесінде қабат қысымы өзгереді. Қабат қысымының динамикасы пайдалану объектісінің күйі туралы ақпараттың маңызды көзі болып табылады.  Сондықтан әртүрлі уақыт кезеңдерінде орташа қабат қысымын анықтап, уақыт бойынша осы қысымның өзгеру графигін салады және ол ағымдағы қабат қысымы деп аталады.

9 Келтірілген қысым - түптік қысымдарды объективті бағалау үшін және оларды салыстыру үшін қолданылады.

1.2 Ұңғы айналасындағы қысымдағы қысымды бөлу теңдігінің нәтижесі

Өлшенген түп қысымдары шартты көлденең жазықтыққа келтіріледі.

Әдетте келтірілген көлденең жазықтық ретінде алғашқы сумұнай қабатынан өтетін жазықтық алынады. Оның абсолют белгісі кенорынды барлауда анықталады. Егер ұңғыма түптері өткізгіш қабат арқылы жалғасатын болса, онда оларда біркелкі келтірілген статикалық қысым орнатылады.

1 ұңғымадағы келтірілген қысым

(1.1)

2 ұңғымадағы келтірілген қысым

(1.2)

мұндағы, ρн – қабаттағы мұнай тығыздығы;

g – ауырлық күшінің удеуі;

Δh2 – келтірілген жазықтыққа дейінгі қашықтық

1 – қабаттың суқаныққан бөлігі; 2 – алғашқы жанасу; 3 – мұнайқаныққан бөлік; 4 – келтіру жазықтығы

1.1 сурет. Көлбеу қабат схемасы

1.3 Мұнай кенорындарын игеру режимдері

Мұнай кенорындарын игерудің 5 режимін бөліп көрсетуге болады:

- Суқысымды (табиғи және жасанды);

- Серпімді;

- Газтегеурінді (газ шапкасы);

- Еріген газ режимі;

- Гравитациялық.

Су қысымды режим

Бұл режимде мұнай фильтрациясы жауын-шашын суларының есебінен жер бетінен немесе айдау ұңғымалары арқылы суды үздіксіз айдау есебінен толықтырылып тұратын шеткі немесе нұсқау сыртындағы сулардың қысымының әсерінен жүреді.

Су қысымды режимнің орындалу шарты

Рпл > Рнас						(1.3)

мұндағы Рпл – орташа қабат қысымы; Рнас – қанығу қысымы

1 – мұнай қабаты; 2 – өткізгіш қабат; 3 – қоректендіру облысы; 4 - ұңғымалар

1.2 сурет. Табиғи суқысымды режимнің геологиялық шарттары:

Серпімді режим

Бұл режимде мұнай мұнай кенішін қоршап жатқан судың және қабат қаңқасының, мұнайдың өздігінен серпімді кеңеюінің нәтижесінде мұнай ығыстырылып шығарылады. Бұл режим орын алу үшін қабат қысымы қанығу қысымынан жоғары болатын шарт орындалу керек. Қабат тұйықталған, бірақ жеткілікті үлкен болуы керек, себебі, оның серпімді энергиясы мұнайдың негізгі қорын өндіруге жеткілікті болуы керек.

Газ жабындысының режимі

Бұл режим қабат энергиясының көзі газ жабындысындағы газдың серпімділігі болып табылатын геологиялық жағдайларда байқалады. Ол үшін кеніш шеттері өткізбейтін тау жыныстарымен немесе тектоникалық бұзылулармен оқшаулануы керек. Контур сыртындағы су белсенді болмау керек. мұнай кеніші газ жабындысымен жанасуы керек. Осындай жағдайларда бастапқы қабат қысымы қанығу қысымына тең болады, себебі, кеніштің құрғатылуы газ жабындысы мен мұнай үздіксіз кеңейген кезде газбен бірге жанасады.

Газ жабындысы бар кеніштерді игерген кезде орташа қабат қысымының өзгеру қарқындылығы игеру қарқындылығына және газ жабындысының мұнайқаныққан кеніш көлеміне қатынасына тәуелді әртүрлі болады.

Мұнай режимде кенорындарды игеру қабат қысымының төмендеуімен  қатар жүреді, нәтижесінде дебит азаяды, фонтандау кезеңі қысқарады, мұнай ұңғымалары газға көшеді.

Еріген газ режимі

Мұнайдан газ үздіксіз бөлінумен кеніштің құрғатылуы және газдың еркін күйге өтуі, соның нәтижесінде газмұнай қоспасының көлемінің артуы еріген газ режимі деп аталады. Қабат энергиясының көздері газмұнай қоспасының серпімділігі болып табылады.

Еріген газ режимі орын алу үшін келесі шарттар орындалуы керек:

- Рпл < Рнас (қабат қысымы қанығу қысымынан төмен болуы керек);

- Контур сыртындағы судың болмауы немесе су белсенді болмауы керек;

- Газ жабындысы болмау керек;

- Геологиялық кеніш оқшауланған болуы керек.

Осы шарттар орындалған жағдайда қабат энергиясы қабаттың мұнай қаныққан бүкіл көлемінде бірқалыпты таралады.

Еріген газ режимі қабат қысымының жылдам төмендеуімен және газ факторының артуымен сипатталады .

Гравитациялық режим

Мұнай кеніштерін құрғатудың гравитациялық режимі дегеніміз – ұңғыма түбіне сұйықтың фильтрациясы бос кеңістік болған жағдайда жүреді.

Бос кеңістік деп фильтрленетін сұйық беті немесе қысым барлық жерінде тұрақты болатын газмұнай контактісі аталады.

Гравитациялық режим шахталы мұнай өндіру әдісінде қолданылады. Көлденең қабаттарда оның тиімдлігі аз. Ұңғымалар өте төмен, бірақ тұрақты дебиттармен сипатталады.

Су қысымды режим

Суқысымды режимде мұнайдың қабатта қозғалуы басып келе жатқан шектік (контур сыртындағы) су әсерінен жүреді.

Өндірілетін ұңғымалар

Шектік су қысымы                                		табан  суларының қысымы

(суда жүзетін кеніш)

1.3 сурет. Су қысымды режим сұлбасы

- Еріген газ режимі

Еріген газ режимінде негізгі қозғаушы күш қысым азайған сайын мұнайдан бөлінетін газ болып табылады.

Бастапқы жағдай

50% өндірілген

Бөлінген еріген газ

Өндіруші ұңғымалар

1.4 сурет. Еріген газ режимі сұлбасы

- Серпімді режим

Бұл режимде негізгі қозғаушы күш тау жыныстарының және қабат суларының серпімді кеңеюі болып табылады.

Өндірілетін ұңғымалар

1.5 сурет. Серпімді режим сұлбасы

Газ қысымды режим, энергияның басым түрі – газ шапкасының сығылған газ энергиясы

- Аралас режим

Табиғатта режимдер жеке күйінде жиі кездеседі, көп жағдайларда екі немесе бірнеше режимдер қатар жүреді. Кей жағдайларда бір режим екіншісіне ауысады.

Бақылау сұрақтары:

- Динамикалық, статикалық қысым дегеніміз не?

- Қабаттардағы процесстерді аңықтайтын табиғи жəне жасанды факторлар.

- Қабат энергиясының көздері.

- Орташа қабат қысым қалай аңықталады?

- Қабат энергиясының көздері.

- Орташа қабат қысым қалай аңықталады?

- Жасанды факторларға не жатады?

- Табиғи факторларға не жатады?

- Ерітілген газ режимінің болу шарттары?

- Ортаның көлемдік серпімділік коэффициенті қалай аңықталады?

- Қабат жүйесінің келтірілген көлемдік серпімділік коэффициенті
дегеніміз не?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

2 лекция. Мұнай кенішіне әрекеттенудің техника-технологиясы қабат қысымын су айдау жолымен ұстау

2.1 Әсер етудің мақсаты мен жолдары

2.2 Қабат қысымын ұстау жүйесін сумен қамтамасыз ету

2.3 Қабат қысымын ұстау үшін терең суларын пайдаланудың техника-технологиясы

2.1 Әсер етудің мақсаты мен жолдары

Мұнай кенішіне әсер етудің мақсаттары:

- қабат қысымын ұстап тұру

- соңғы мұнай берілісін арттыру.

Қабатқа әсер етудің негізгі әдістері

А) қабатқа су айдау;

Б) газ айдау;

В) жылулық әдістер.

Қабатқа су айдау арқылы қабат қысымын ұстау

- Контур сыртындағы суландыру

- Контурда су айдау

- Контур ішінде су айдау

Контур ішінде су айдау

Контур ішінде су айдау түрлері:

- Кенішті сызықтық қатарлы айдау ұңғымаларымен кесу;

- Кенішті шеңберлі қатарлы айдау ұңғымаларымен кесу;

- Блоктық суландыру;

- Ошақты суландыру;

- Таңдау суландыру;

- Аудандық суландыру.

Газ айдаумен қабат қысымын ұстау

- Ауа айдау

- Құрғақ газ айдау

- Байтылған газ айдау

- Шектік параметрлерге жақын параметрлі газ айдау

Жылулық әсер ету әдістері

- Қабатқа ыстық су айдау

- Қызған бу айдау

- Қабатта жану аймағын жасау

- Түптік бөлікті жылулық өңдеу

2.2 Қабат қысымын ұстау жүйесін сумен қамтамасыз ету

Контур сыртындағы суландыру

Бұл жағдайда қабатқа әсер ету мұнай қабатының сыртқы контурында орналасқан айдау ұңғымаларының жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

Айдау ұңғымаларының желісі мұнай қабатының контурынан шамамен 300-800 м  қашықтықта орналасады.

Бұл қабатқа бірқалыпты әсер етуді қамтамасыз етеді, су каналдары пайда болып, пайдалану ұңғымаларына судың енуінің алдын алу мақсатында қарастырылған.

Контур сыртындағы суландыру

Қолдану аймағы:

- Мұнай қабатының айдау ұңғымаларымен жақсы гидродинамикалық байланысы орын алғанда;

- Мұнай кенішінің өлшемдері кіші болғанда, кеніш ауданының мұнай контурының периметріне қатынасы 1,5-1,75 км болғанда;

- Коллекторлық қасиеттері жақсы болатын біртекті қабатта

Контур сыртындағы суландыру

Кемшіліктері:

- Мұнайды шығаруға энергия шығыны жоғары

- Айдау желісі алыста болғандықтан кенішке баяу әсер ету;

- Айдау желісінен тыс сырт жаққа судың кетуінен су шығыны жоғары.

- Контурда су айдау

- Айдау ұңғымаларын мұнай қабатына жақын маңда немесе сыртқы және ішкі контурлар арасында орналастыру арқылы кенішке әсер етуді жылдамдатуға болады.

Контурда су айдау

Қолдану аймағы:

- Қабаттың сыртқы облыспен нашар гидродинамикалық байланысында;

- Кеніштің өлшемі кіші болғанда;

- Пайдалану процесін қарқындату үшін, себебі айдау және өндіру желілері арасында фильтрациялық кедергі азаяды.

Контурда су айдау

Кемшіліктері:

- Кейбір пайдалану ұңғымаларына су каналдарының пайда болуы;

- Айдау ұңғымалары мен пайдалану ұңғымалары арасында каналдар пайда болуынан мұнайдың жоғалуы мүмкін.

Контур ішінде су айдау

Айдау ұңғымалары мұнай кенішінің контурының ішіне орналасады.

Бұл мұнай кенішіне әсер етудің қарқынды жүйесі, қорды өндіру мерзімін қысқартады, мұнай өндіруді жылдам  өсіреді.

Айдау ұңғымаларының орналасу схемасы геологиялық шартқа тәуелді және қорды өндірудің тиімді мерзімдерімен байланысты.

Контур ішінде су айдау

Контур ішінде су айдау түрлері:

- кенішті айдау ұңғымасының желілерімен жолақтарға, сақиналарға бөліп кесу,

- бірнеше көлденең қатарлары бар орталық кесу қатарын түзу.

Аудандық суландыру – қабатқа әсер ететін ең қарқынды жүйе, кенорынды игерудің ең жоғарғы  дәрежесін қамтамасыз етеді.

Бұл жүйеде айдау және өндіру ұңғымалары бес-, жеті- немесе тоғызнүктелік тор түрінде дұрыс геометриялық блоктармен орналасады.

а – 5-нүктелік схема; б – 7-нүктелік схема; в – 9-нүктелік схема

2.1 сурет. Аудандық суландыруда ұңғымалардың орналасу схемалары

Бес нүктелік схемада әрбір айдау ұңғымасына бір өндіруші, жеті нүктелік схемада екі өндіруші, тоғыз нүктелік схемада үш өндіруші ұңғыма тура келеді.

Сумен жабдықтау көздері

- ашық сулар (өзен, көлдер, теңіз);

- грунттық сулар, оған ағынды сулар жатады;

- кенорынның су қабаттары;

- ағын сулар, мұнаймен бірге өндірілген қабат суларының қоспасы;

- тұнба резервуар парктерінің, мұнай дайындау қондырғысының сулары.

Су сапасы келесі параметрлермен бағаланады:

- механикалық қоспалардың мөлшерімен ;

- мұнайөнімдері, темір және оның қосылыстарының мөлшерімен;

- жабдық коррозиясын тудыратын күкіртті сутегі мөлшері;

- микроорганизмдермен;

- судың тұздық құрамымен және оның тығыздығымен.

2.3 Қабат қысымын ұстау үшін терең суларын пайдаланудың техника-технологиясы

Қабатқа су айдау кемшіліктері:

Суланған кезде ісінетін сазды материалдан тұратын өнімдік коллекторларға су айдау тиімсіз. Айдау ұңғымаларының сіңіру қабілеттілігі төмен, суды өңдеуді қажет етеді.

Жоғары айдау қысымын талап етеді.

Құрғақ көмірсутек газын айдауда коллектор тау жыныстарымен әрекеттеспейді, өткізгіштік пен қысымның тиімді  параметрлерін қамтамасыз етеді.

1 – Су қоймасы; 2 – Суды көтеру станциясы – І; 3 – Лас суға арналған буферлік ыдыстар; 4 – Су дайындау станциялары; 5 – таза суға арналған  буферлік ыдыстар; 6 – суды көтеру станциясы ІІ; 7 – шоғырланған сораптық станциялар; 8 – айдау ұңғымалары; 9 – су тарату құбырлары; 10 – жоғары қысымды су құбыры (10-20 МПа)

2.2 сурет.  Сумен жабдықтауды ұйымдастыру схемалары

Бақылау сұрақтары:

- Мұнай кенішіне əсер етудің басты мақсаты болып не табылады?

- Мұнай кенішіне əсер етудің негізгі əдістерін атап беріңіздер?

- Су айдауды қолданудың шарттары?

- ҚҚҰ жүйесінің сумен қамтамасыз етілуі.

- Қабатқа жылулық əсер етудің қаңдай əдістері бар?

- Ішкі қабаттық жану.

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

3 лекция. Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау. Кенішке жылудың әрекет жолдары

3.1 Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау

3.2 Кенішке жылу әдісімен әсер ету

3.3 Қабат ішінен жану

3.1 Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау

Газ айдаумен қабат қысымын ұстау көп энергия шығынын қажет етеді. Көмірсутек және көмірқышқыл газын қолдану тиімдірек, себебі олардың мұнайда жоғары ерігіштігі мұнай тұтқырлығын төмендетеді, мұнайды ығыстыру коэффициентін арттырады.

Таза көмірсутек газын айдау ауамен салыстырғанда қауіпсіз, себебі ауа айдауда көмірсутегімен жарылыс қауіпті қоспа түзілуі мүмкін.

Қабатқа газ айдау кемшілігі энергия шығыны жоғары болады, себебі:

1) Су айдауда түптік қысым айдау ұңғымасының сағасындағы су қысымымен және ұңғымадағы су бағанының гидростатикалық қысымымен түзіледі. Газ айдауда, оның тығыздығы сумен салыстырғанда аз болғандықтан, гидростатикалық қысымы да 7-15 есе аз болады. түптік қысымды сағадағы қысымды арттыру арқылы жасау қажет болады, нәтижесінде қабатқа газ айдауға энергия артады.

2) Газдың сығылуы жоғары болғандықтан газдың қажетті көлемін түптік қысымға дейін алдын ала сығып алу керек, бұл үлкен энергия шығынынт талап етеді. Ал су айдауда оның қаттылығынан сығу энергиясы нольге тең деп айтуға болады.

3) Көмірсутек газының бір бөлігі қабат мұнайында ериді, сондықтан айдау көлемі үлкен болу керек.

Жұмысшы агент ретінде: құрғақ көмірсутек газы, ауа, көмірқышқыл газы қолданылады.

Көмірсутек немесе көмірқышқыл газын кеңінен қолданылады, себебі, олардың мұнайда жоғары ерігіштігі мұнай тұтқырлығының төмендеуіне, ығыстыру коэффициентінің артуына алып келеді. Ауа айдауда көмірсутегімен қосылып жарылыс қауіпті қоспа пайда болуы мүмкін.

3.2 Кенішке жылу әдісімен әсер ету

Жылулық әсер ету әдістері тұтқырлығы жоғары мұнайды өндіруде қолданылады.

Кейбір кенорындарды мұнай қасиеттеріне байланысты тек қана жылулық әдіспен өңдеуге боалды.

Қабат температурасы қабат шартында парафиннің кристалдану температурасына тең немесе жақын болса, онда мұнайды салқын сумен ығыстыру қабаттың суып, парафин түзіліп, кеуектердің жабылып қалуына алып келеді.

Қабатқа жылулық әсер етуде ыстық су (немесе бу) қабатты қыздырып, мұнайдың тұтқырлығын төмендетіп, қорды толығымен өндіруге жағдай тудырады.

Жылулық әсер ету әдістерінің түрлері:

1) Қабатқа ыстық жылутасымалдағыштарды айдау;

2) Қабат ішіндегі жылжымалы жану ошағын жасау;

3) Қабаттың түптік бөлігін циклдық жылулық өңдеу.

Ыстық су айдауда қабатта екі аймақ түзіледі:

1) Температурасы төмендейтін аймақ;

2) Жылулық әсерге ұшырамаған, бастапқы қабат температурасындағы аймақ.

Бу айдауда қабатта үш аймақ түзіледі:

1) Шамамен бірдей температуралы, бумен қаныққан, температурасы осы аймақтағы қысымға тәуелді аймақ;

2) Ыстық конденсат аймағы, мұнда температура қаныққан бу температурасынан бастапқы қабаттық температураға дейін төмендейді.

3) Жылулық әсерге ұшырамаған, қабат температурасындағы аймақ.

3.3 Қабат ішінен жану

Қабат ішіндегі жану

Қабат ішіндегі жылжымалы жану ошағын жасау жылу шығынын төмендетеді, жылулық әсер ету тиімділігін көтереді.

Жану аймағы айдау ұңғымаларының қабырғасынан радиалдық бағытта қозғалады. Түзілген ыстық газдар мұнай және суды өндіруші ұңғымаға ығыстырады.

Температурасы  450-500 °С жететін жылу қабатын жасау нәтижесінде келесілер орын алады:

1) Мұнайдың жеңіл компоненттері газ фазасына өтеді;

2) Мұнай құрамындағы кейбір көмірсутектер ыдырайды;

3) Крекинг процесс нәтижесінде түзілетін кокс қалдығының жануы;

4) Тау жынысындағы парафин және асфальтендердің балқуы;

5) Жануда қабат суы бу фазасына айналады;

6) Мұнай тұтқырлығы төмендейді;

7) Температура төмендеген сайын мұнайды айдау өнімдері конденсацияланып жылжымалы аймақ түзіледі.

Қабат ішіндегі жану схемасы 3.1 суретте келтірілген.

Қабат ішіндегі жануда қабатта жеті аймақ түзіледі:

І  - таза жанбаған  мұнай немесе коксты жанып кеткен аймақ;

ІІ – жану аймағы, максимал температура 300 -500 °С дейін жетеді.

ІІІ – булану аймағы, мұнда мұнай фракцияларға ыдырайды, ыстық газбен қызу нәтижесінде қалдық мұнайдың крекингі.

ІV – конденсация аймағы, температура төмендеу салдарынан көмірсутегімен су буы конденсацияланады.

V – жоғары су қанығу аймағы, барлық үш компоненттен тұрады: мұнай, су, газ.

VІ – жоғары мұнай қанығу аймағы, мұнайдың алдыңғы аймақтан қозғалуы нәтижесінде түзіледі, көмірсутектедің жеңіл фракцияларымен қанығуынан тұтқырлығы аз мұнайдан тұрады. Бұл аймақтағы температура бастапқы температураға жақын.

VІІ – ауытқымаған аймақ, қабат температурасы бастапқыға жақын, мұнай тұтқырлығы да төмен.

1 – айдау ұңғымасы; 2 – өндіру ұңғымасы; 3 – мұнаймен қанығудың таралуы; 4 – сумен қанығудың таралуы; 5 – температураның таралуы.

3.1 сурет. Қабат ішіндегі жану схемасы

Бақылау сұрақтары:

1.Газды айдаудың қолдану шарттары?

2.	Қабат қысымын газбен ұстаудың энергошығындығының басты
себептері?

3.	Газдың қай түрлерін қолдану дұрыс?

4. Қабатқа жылулық əсер етудің негізгі əдістері?

5. Ыстық суды айдаған кезде қабатта қанша аймақ құрылады?

6. Буды айдаған кезде қабатта қандай аймақтар құрылады?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4 лекция. Ұңғыны пайдалануға дайындау

4.1 Ұңғының түп жабдықтары

4.2 Ұңғыны перфорациялау техникасы

4.3 Мұнай ұңғыларын меңгеру әдістері

4.1 Ұңғының түп жабдықтары

Ұңғыма түбінің конструкциясы төменде келтірілгендерді қамтамасыз етуі керек:

- Қабаттың түптік бөлігінің механикалық тұрақтылығы, ұңғыма түбіне жабдықты түсіру мүмкіндігі, тау жынысының бұзылуына жол бермеу;

- Ұңғыма түбінің мұнай қабатымен тиімді гидродинамикалық байланысы;

- Мұнай қаныққан қабаттарды таңдап ашу мүмкіндігі,  су, газ қабаттарын оқшаулау мүмкіндігі

- Мұнайқаныққан қабатты құрғату мүмкіндігі.

а – ашық түп; б – түсіруден алдын перфорацияланған тізбекпен жабылған түп; в – сүзгісі бар түп; г – перфорацияланған түп.

4.1сурет. Қабатты ашу әдістері

1. Ашық түп

Шегендеу тізбегінің башмагы қабат жабындысынан алдын цементтеледі.

Содан соң қабат кіші диаметрлі қашаумен ашылады, өнімдік қабатқа қарама-қарсы ұңғыма оқпаны ашық етіп қалдырылады.

Ашық түп келесі шарттарда қолданылады:

- Тау жынысының тұрақтылығы жеткілікті болу керек;

- Қабат салыстырмалы түрде біртекті болуы керек;

- Қабатты ашқанға дейін өнімдік қабаттың жабындысы мен астыңғы бетінің белгілері туралы нақты мәліметтер болған кезде;

- Бекітусіз қалдырылатын қабаттың салыстырмалы аз қалыңдығында;

- Ұңғымалардың барлық қорының 5 % кемі ашық түппен орындалған.

2.  Алдын ала перфорацияланған тізбек хвостовигімен жабылған түп

1 вариант

Ұңғыма бірден қабаттың астыңғы бетіне дейін бұрғыланады. Шегендеу тізбегінің қабаттың өнімдік қабатының маңына тура келетін жеріне алдын ала саңылаулар жасалынған. Тізбектің перфорацияланған бөлігі мен қабаттың ашылған беті арасындағы кеңістік ашық күйінде қалады.

Мұндай конструкцияны қолдану шарты ашық түпті қолдану шартымен бірдей. Тек бұл жағдайда түптің бекітілуі және түптік аймақта тау жыныстары бұзылған жағдайда да түпке дейін түсіруде шегендеу тізбегінің диаметрі толық сақталады.

2 вариант

- Шегендеу тізбегінің башмагы қабат жабындысына дейін түсіріліп, цементтеледі. Қабаттың ашық бөлігіне ұсақ дөңгелек немесе пластина тәрізді саңылаулар орындалған сүзгі түсіріледі.

- Сүзгінің жоғарғы бөлігімен шегендеу тізбегінің төменгі бөлігі арасындағы сақиналы кеңістік арнайы сальникпен немесе пакермен саңылаусыздандырылады.

Сүзгілердің тағайындалуы – құмның ұңғымаға түсуінің алдын алу.

3. Перфорацияланған түп

- Ұңғыма түбі жобалық тереңдікке дейін бұрғыланады.

- Геофизикалық зерттеу нәтижелері бойынша мұнай, су, газ қаныққан аралықтар тура анықталады.

- Ұңғымаға шегендеу тізбегі түсіріледі. Ол түптен қажетті белгіге дейін цементтеліп, белгіленген аралықтарда перфорацияланады.

Перфорацияланған түпті ұңғымалар кең қолданыс тапқан (бүкіл қордың 90%  жоғары)

Перфорацияланған түпті ұңғымалардың негізгі артықшылықтары:

1) Перфорациямен  ашылмаған қабаттардың сенімді оқшаулануы;

2) Қалып қойған немесе уақытша консервацияланған  мұнайқаныққан аралықтарды ашу мүмкіндігі;

3) Ұңғыма түбінің тұрақтылығы және ұзақ уақыт пайдалану процесінде оның қимасын сақтау.

4.2 Ұңғыны перфорациялау техникасы

Ұңғыманы перфорациялауға арналған жабдықтар

Ұңғыманы перфорациялау әдістері:

- Оқтық

- Торпедалы

- Кумулятивті

- Гидроқұмдыағысты

Арнайы жабдық көмегімен кәсіпшілікте геофизикалық партиялармен жүзеге асырылады

Техникалық құралдармен және мұнай кәсіпшілігінің қызметтерімен жүзеге асырылады.

Ұңғыманы оқтық перфорациялау

Ұңғымаға электрлік кабельмен бірнеше камордан-оқпаннан (8-10) тұратын ататын оқтық аппарат түсіріледі.

Каморлар диаметрі 12,5 мм оқтармен, жарылғыш заттармен және детанаторлармен зарядталады.

Электр импульсын берген кезде залп пайда болып, оқтар тізбекті және цементті тесіп өтіп, тау жынысына енеді.

Оқтық перфораторлар:

Көлденең оқпанды (оқпан ұзындықтары кіші және перфоратордың радиал габариттерімен шектелген);

Тік оқпанды және ұшында оқты ауытқышы бар (ұңғыма осіне қатысты перпендикулярға жақын болатын оққа бағыт беру үшін).

1. Оқтық перфоратор ПБ-2

Аппараттың құраушы элементтері:

Бірнеше секциялар, әрқайсысы жарылғыш заты бар ұяшықтардан тұрады;

Оқтармен зарядталып, герметикалаушы төсемдермен жабылған қысқа көлденең оқпандар;

Кабельмен электр тогын берген кезде іске қосылатын тұтандырғыш құрылғы.

Техникалық сипаттамалар:

Ұяшықтағы газ қысымы – 2000 МПа

Бір ұяшықтың жарылу зарядының салмағы – 4 ÷ 5 г

Перфорацияланған канал ұзындығы  –   65 ÷ 145 мм

Тау жынысындағы канал диаметрі – 	12 мм

Қабаттың ашылатын аралығының максимал қалыңдығы – 2.5 м

2. Тік-қисық сызықты оқпанды ПВН-90 оқтық перфоратор

Аппараттың құраушы элементтері:

Әрқайсысында 4 ұзын тік оқпан және үлкен көлемді 2 ұяшық болатын бірнеше секция (екеуі жоғарыға және екеуі реактивті күштерді компенсациялау үшін төменге бағытталған);

Легірленген болаттан дайындалып, үйкелісті азайту үшін мыс немесе қорғасынмен қапталған оқтар;

Ауытқыш науалар.

Техникалық сипаттамалар:

Бір ұяшықтағы жарылғыш зат салмағы– 90 г

Ұяшықтағы газ қысымы –    600 - 800 МПа

Тау жынысындағы перфорацияланған канал ұзындығы –145 - 350 мм

Тау жынысындағы канал диаметрі –  20 мм

Ашылатын қабат аралығының максимал қалыңдығы –2.5 м

Ұңғыманы торпедалы перфорациялау

Кабельмен түсірілетін жарылғыш снарядтармен ататын аппаратпен жүзеге асырылады (снаряд тоқтаған кезде ішкі заряд жарылып, тау жынысы шытынайды).

Аппарат элементтері:

- Әрқайсысында екі көлденең оқпан болатын секциялар;

- Жарылғыш ішкі зарядпен және детонатормен жабдықталған снаряд.

4.2 сурет. Оқтық перфоратор ПБ-2

Техникалық сипаттамалар:

- Жарылғыш заттың ішкі зарядының салмағы– 5 г

- Бір камерадағы жарылғыш зат салмағы – 27 г

- Тау жынысындағы канал ұзындығы – 60 ÷ 100 мм

- Перфорацияланған канал диаметрі – 22 мм

- Қабаттың ашылатын аралығының максимал қалыңдығы –1 м

1 м ұзындыққа 4 аспайтын саңылау жасалынады, себебі торпедалы перфорациялауда шегендеу тізбегі бұзылуы мүмкін.

Ұңғыманы кумулятивті перфорациялау

Кумулятивті перфорация кабельмен түсірілетін оқ немесе снаряды болмайтын атқыш перфораторлармен жүргізіледі. Бөгетті ату жарылыс есебінен,

жарылғыш зат зарядының конустық формалы металл қаптамасымен жүргізіледі.

Мұндай фокустау ВВ зарядының металл қаптамасының конустық пішімімен шартталған.

Жарылыс энергиясы газдың жіңішке ағыны түрінде – канал түзеді.

Кумулятивті перфораторлар

(барлығы көлденең зарядтардан тұрады)

1) Корпустық (көп реттік)

2) Корпуссыз, ленталы (бір реттік)

Техникалық сипаттама:

- Бір жарылғыш зат зарядтың салмағы –25 - 50 г.

- Бас жағындағы кумулятивті ағын

жылдамдығы –                                   6000 ÷ 8000 м/c

- Бөгетке қысым –				100 Гпа дейін

- Тау жынысындағы канал ұзындығы –350 мм дейін

- Перфорациялық канал диаметрі –      8 ÷14 мм

- Қабаттың ашылатын аралығнң максимал қалыңдығы  –

3.5 м дейін (корпустық)

30 м дейін (ленталы)

Гидроқұмды ағысты перфорация

Гидроқұмды ағысты перфорацияда тау жынысын бұзу жоғары жылдамдықты құмдысұйықты ағыстың абразивті және гидромониторлы  әсер етуі нәтижесінде жүреді. Ағыс СКҚ басына бекітілген құмдыағысты пефоратордың саптамаларынан шығады. Құмдысұйық қопасы СКҚ тізбегіне жоғары қысымды агрегаттар көмегімен айдалады.

ГҚАП кезінде тізбекте саңылау жасау және тау жынысында канал түзу құмдыағысты ағыстың үлкен жылдамдығы жәнежоғары қысым айырмашылығы нәтижесінде болады. Тау жынысында алмұрт тәрізді пішімді каверна түзіледі,

4.5 сурет. Гидроқұмды ағысты перфорация

Каверн өлшемі тау жынысыың беріктігіне, құмдысұйықты ағыстың әсер ету ұзақтығы және қуатына тәуелді.

Аппарат АП-6М алты бүйір саңылаулардан тұрды, оларға алты перфорациялық канал жасау үшін 6 саптама орнатылады.  Болат саптамалар қатты қорытпалардан, құмды қоспаға тұрақты дайындалады, үш стандарт диаметрлі 3; 4, 5 және 6 мм.

Құмдыағысты аппаратты баяу айналдыра отырып, немесе тік бағытта қозғалта отырып,көлденең немесе тік ойықтар алуға болады.

ГҚАП арналған аппарат АП-6М

Техникалық сипаттамалар:

Жұмысшы сұйықтағы құм

концентрациясы – 80÷100кг/м3

СКҚ жұмысшы сұйықты айдау қысымы – 70 МПа

Тау жынысын бұзуда қысым айырмашылығы – 12÷20МПа

Құмдысұйықты ағыс жылдамдығы –100 м/с дейін

Тау жынысындағы канал ұзындығы–500мм дейін

Перфорациялық канал диметрі –14 мм

Бөгетке әсер ету уақыты –20 мин артық емес

4.3 Мұнай ұңғыларын игеру әдістері

Ұңғыманы игеру – ағынды шақыру және оның өнімділігін қамтамасыз ету бойынша технологиялық операциялар кешені.

Игерудің негізгі мақсаты  - перфорациялық каналдардағы қабаттың ашық бетіне дейін бүкіл коллекторда табиғи өткізгіштікті қалпына келтіру және ұңғыманың потенциалдық мүмкіндігіне сәйкес келетін ұңғыма өнімін алу.

Ұңғыманы игеру үшін арнайы сөндіру сұйығымен толтырылған түптегі қарсы қысым төмендетіледі, дебит алу үшін түптік аймақтың фильтрациялық сипаттамалары жасанды қалпына келтіріледі.

Ағынды шақырудың 6 негізгі әдістері бар:

1) Тартание

2) Поршеньдеу

3) Ұңғыма сұйығын жеңіліне алмастыру

4) Компрессорлық әдіс

5) Газсұйық қоспасын айдау

6) Батпалы сораптармен  айдау

Тартание – бұл ұңғымадан сұйықты шығыр көмегімен жіңішке арқанмен	(16мм) түсірілетін науамен алу.

Науа ұзындығы 8 м болатын құбырдан дайындалады, төменгі жағында штокқа жүктеме түсірілген кезде ашылатын штокпен клапан бар.

Науаның жоғарғы бөлігінде арқан бекітілетін ілгіш бар. Науа диаметрі әдетте шегендеу тізбегінің диаметрінің 0,7  бөлігінен аспайды. Бір түсірген кезде науа көлемі 0,06 м3 аспайтын сұйық алып шығады.

Тартание

Кемшілігі -  өнімділігі аз, көп қол еңбегін талап етеді, қолдану мүмкіндігі шектеулі, себебі, фонтандық атқылауларда сағадағы ысырма ұңғымадан науамен арқанды шығарғанша жабыла алмайды.

Артықшылығы – түптен тұнбамен сазды ерітіндіні шығару мүмкіндігі, ұңғымадағы сұйық деңгейін бақылау мүмкіндігі.

Поршендеу

Поршеньдеуде (піскектеуде) поршень немесе сваб СКҚ тізбегіне арқанмен түсіріледі. Поршень кіші диаметрлі (25-37,5 мм) бар құбыр. Құбырдың төменгі бөлігінде жоғары қарай ашылатын клапаны бар. Құбырдың сыртқы бетінде резиналы манжеттер (3-4 дана) бекітілген. Поршень түсірілген кезде сұйық клапан арқылы поршень үстіне өтеді.  Көтерген кезде клапан жабылып, сұйық бағанының қысымымен керілетін манжеталар СКҚ қабырғасына сығылып, тығыздалады.  Бір көтерген кезде поршень оның сұйыққа бату тереңдігіне тең сұйық бағанын алып шығады. Батырылу тереңдігі тартальды арқан беріктігімен шектелген және 75-150 м аспайды. Поршеньдеу тартаниемен салыстырғанда 10-15 есе өнімді болып табылады. Поршеньдеуде ұңғыма сағасы ашық қалдырылады. Бұл кенеттен лақтырылу қаупін тудырады.

Ұңғы сұйығын алмастыру

Бұл әдісте ұңғымадағы ауыр сөндіру сұйығы шаю арқылы жеңілдеуіне алмастырылады.

Ұңғымаға  СКҚ тізбегі түсіріліп, саға герметикаланады, бұл лақтырылулар мен фонтандық белгілердің алдын алады. Шаю нәтижесінде түптегі қысым төмендейді.

Бұл әдіспен қабат қысымы жоғары ұңғымалар және коллекторлары оңай игерілетін ұңғымалар игеріледі.

Әдістің кемшілігі түптегі қысымды аз шамаға азайтылады.

Компрессорлық әдіс

Бұл әдісте ұңғымаға сығылған газ айдалып, ол пайда болған газсұйық қоспасының тығыздығын кең аралықта өзгертуге мүмкіндік береді, нәтижесінде ағынды шақыру және ұңғыманы игеру мүмкіндігі кеңейеді.

Әдіс ұңғыманы игеруде ең тиімдісі, бірақ газдың нақты көздерінің болуын талап етеді (бұл мақсатқа ауаны қолдануға болмайды).

Компрессорлық әдіс

Ұңғымаға СКҚ тізбегі түсіріліп, саға фонтандық арматурамен жабдықталады. Құбыраралық кеңістікке  компрессордың айдау құбыры жалғанады.

Газ айдаған кезде құбыраралық кеңістіктегі сұйық СКҚ башмагына дейін немесе сәйкес тереңдікте алдын ала жасалынған өткізу саңылауына дейін ығыстырылады. СКҚ тізбегіне берілген газ сұйықты газдайды. Нәтижесінде түптегі қысым қатты төмендейді. Газ шығынын реттей отырып, құбырдағы газсұйық қоспасының тығыздығын, онымен бірге түптегі қысымды өзгертуге болады. рз < рпл болғанда ағын басталып, ұңғыма фонтандық немесе газлифтті пайдалану режиміне өтеді.

Игеру барысында ұңғыма сағасы герметикаланып, үздіксіз процесс параметрлері бақыланып отырылады. Сондықтан бұл әдіс ең қауіпсіз және қабатқа қажетті депрессияны жылдам алуға мүмкіндік береді. Бұл ұңғыманың түптік бөлігін тиімді тазалауда маңызды болып табылады.

Компрессорлық әдіс

Компрессорлық әдісті қолдану

борпылдақ және тұрақсыз коллекторларды бұрғылауда шектелген,

тереңдігі 4500-5500 м болатын ұңғымаларды игеруде қолдану шектелген,

тереңдік артқан сайын әдісті қолдану мүмкін емес.

Газдалған сұйық айдаумен ұңғыманы игеру

Бұл әдісте құбыр аралық кеңістікке таза газ немесе ауа орнына газбен сұйық қоспасы (әдетте су немесе мұнай) айдалады. Мұндай қоспаның тығыздығы айдалатын газ және сұйық шығындарының қатынасына тәуелді. Бұл игеру процесінің параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді. газсұйық қоспасының тығыздығы таза газдан жоғары болғандықтан бұл әдіс аз қысым жасайтын компрессорлармен терең ұңғымаларды игеруге мүмкіндік береді.

Ұңғыма сораптарымен игеру

Қоры азайған қабат қысымы төмен кенорындарда, фонтандық белгілер болмағанда сораптармен сұйықты тартып алу арқылы ұңғымаларды игереді. Сораппен сұйықты тартып алуда түптегі қысым азайып, рс < рпл болғанда өнімнің ұңғымаға ағуы басталады.

Пайдалану ұңғымасын игеру мақсаты қабаттың берілген параметрінде өнімділіктің үлкен коэффициентін алу.

Айдау ұңғымаларын игерудің мақсаты – барынша үлкен сіңіру коэффициентін алу.

Айдау ұңғымаларын игерудегі сіңіру коэффициенті - айдалатын су мөлшерінің сәйкесінше айдау қысымының өзгеруіне қатынасымен анықталады:

(4.1)

Немесе дифференцияалдық түрде

(4.2)

Кп үлкен болған сайын қабатқа судың есептемелі мөлшерін айдау айдаудың салыстырмалы төмен қысымында мүмкін болады. бұл қабат қысымын ұстап тұруға кететін энергетикалық шыығндарды төмендетуге, айдау ұңғымаларының санын азайтуға мүмкіндік береді.

Айдау ұңғымалары қабаттың су қаныққан және мұнайқаныққан бөліктерінде бұрғыланады. Оларды игеру әдістері әртүрлі.

Егер айдауға айдау ұңғымаларының контур ішіндегі қатары игерілсе, онда олар арасына біреу тастап игеріледі, яғни қатардың бір ұңғымасы су айдауға қолданылады, ал көршісі сұйықты барынша максимал алумен мұнай ұңғымасы ретінде пайдаланылады. Келесі ұңғымаа айдауға игеріледі, ал көршісі пайдалану ұңғымасы ретінде игеріледі, т.с.с.

Су қаныққан қабаттағы ұңғымалар бірден су айдауға игерілсе, ал мұнайқаныққан қабаттағы ұңғымалар алдымен мұнай алуға пайдаланылады және де ұңғыма аймағындағы қабат қысымын төмендетуге игеріледі.

Айдау қатарындағы ұңғымалардан көрші айдау ұңғымаларына айдалған тұщы су шыққанқа мұнай барынша өндіріледі. Игерудің мұндай реттілігі қабаттың мұнай қаныққан бөлігінде мұнайды пайдалану ұңғымаларына ығыстыратын айдалатын судың сызықтық қатарын жасауға мүмкіндік береді.

Игерудің күрделілігіне қарай айдау ұңғымаларын үш топқа бөлуге болады.

І топ. Қабат қалыңдығы 10 м аспайтын, жақсы өткізгіш, салыстырмалы біртекті құмдақтытау жынысындағы ұңғымалар.  Олар қарапайым әдістермен игеріледі, мысалы, жақсылап шайып болған соң, таза каналдар түзі үшін поршеньдеумен игеріледі.

ІІ топ. Сазды қабатты ашатын ұңғымалар, құмдақтарының өткізгіштігі төмен. Құм қабаттарының жалпы қалыңдығы 6-12 м дейін жетеді. Игеру қиын, арнайы әдістерді талап етеді, сіңіру қабілеттілігінің сөнуімен, сіңіруді қалпына келтіру бойынша іс-шараларды жүргізуге мерзімді тоқтаулармен сипатталады.

ІІІ топ. Сазбен құмдақ кезектесіп шоғырланған қабаттарды ашатын ұңғымалар, қалыңдығы және өткізгіштігі төмен. Мұндай ұңғымаларды игеру бірнеше айға созылады, түптік аймаққа әсер етудің ең тиімді әдістерін қолдануды талап етеді. Мысалы, интервалдық гидрожару, қышқылмен өңдеу.

Айдау ұңғымаларын игеруде келесі техникалық амалдар қолданылады:

1) Тура және кері шаюлар

2) Түптік аймақты тазалау үшін ұңғыманы дренаждау

3) Түптік аймақты тұзқышқылдық өңдеу

4) Қабатты гидравликалық жару.

Бақылау сұрақтары:

1.Перфорация дегеніміз не?

2.Перфораторлардың қаңдай түрлері болады?

3.Гидроқұмағысты перфорация кезінде құм-сұйықты қоспаның дайындаудың қанша əдістері бар?

4. Мұнай ұңғыларын меңгеру дегеніміз не?

5. Меңгерудің негізгі мақсаты не?

6. Ағынды шақырудың қанша негізгі əдістері бар?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

5 лекция. Ұңғы түбіне әсер ету түрлері

5.1 Терминдегі коллекторларды тұз қышқылымен өңдеу

5.2 Қабатты гидравликалық жолмен жру

5.3 Ұңғының түп аймағын жылумен өңдеу

5.1 Терминдегі коллекторларды тұз қышқылымен өңдеу

Ұңғыманың түптік бөлігінде барлық процестер қарқынды өтеді. Бұл жерде сұйықты өндіруде ағу желілері бір түйінге жинақталады, немесе айдау кезінде керісінше таралады.

Ұңғыманың түптік бөлігінде

сұйықтың қозғалу жылдамдығы,

қысым айырмашылығы (градиенті),

фильтрациялық кедергілер максимал болады.

Ұңғыманың түптік бөлігіне әсер етін барлық әдістер үш негізгі топта бөлінеді:

Химиялық,

Механикалық,

Жылулық.

Химиялық әдістер шөгінділері қабаттың түптік бөлігінің өткізгіштігін нашарлатқан, қабаттың тау жынысын ерітуге болатын жағдайларда қолданылады, мысалы, тұздар немесе темір шөгінділері. Ең қарапайым түрі қышқылмен өңдеу болып табылады.

Механикалық әдістер қатты тау жыныстарында тиімді, ұңғыманың түптік бөлігіне қосымша сызаттар жасау фильтрация процесіне қабаттың жаңа алыстатылған бөліктерін жұмылдыруға мүмкіндік беретін жағдайда қолданылады. әсер етудің бұл түріне қабатты гидравликалық жару жатады.

Жылулық әдістер ұңғыманың түптік бөлігінде парафин, шайыр, асфальтен сияқты қатты немесе өте тұтқыр көмірсутектер шөгінділері түзілген жағдайда қолданылады. Әсер етудің бұл түріне түптік бөлікті батпалы электрлі қыздырғыштармен, бумен немесе басқа да жылутасымалдағыштармен қыздыру жатады.

Әсер ету әдісін таңдау түптік бөліктің термодинамикалық жағдайын және күйін, тау жынысы мен сұйық құрамын мұқият зерттеуге негізделеді. Сонымен бірге көп жылдық кәсіптік тәжірибелерге негізделеді.

Термоқышқылдық өңдеу

Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеу салыстырмалы арзан, қарапайым, оны қолдануға қолайлы жағдайлардың жиі кездесуіне байланысты кең қолданыс тапқан.

Мұнайлы тау жыныстарында белгілі бір мөлшерде әктас, доломит немесе карбонатты цементтеуші заттар жиі кездеседі. Мұндай тау жыныстарын тұз қышқылы жақсы ерітеді және бұл кезде мынадай реакция жүреді.

Әктасқа әсер еткен кезде:

(5.1)

Доломитке әсер еткен кезде

(5.2)

Карбонаттық тау жынысты ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеудің бірнеше түрі бар:

- Қышқыл ванналары;

- Жай қышқылмен өңдеу

- Түпті қысыммен өңдеу,

- Термоқышқылдық өңдеулер;

- Гидромониторлық саптамалармен қышқылмен өңдеу;

- Сериялық интервалдық қышқылмен өңдеу.

Терригенді тау жыныстарын өңдеуге ұнтақ тәрізді зат бифторид-фторид аммоний NН4ҒНҒ+NН4Ғ кеңінен қолданылады, бұл қоспа қауіпсіз, салыстырмалы арзан. Бифторид-фторид аммоний ұнтағы тұз қышқылында еріген кезде оны бейтараптандырады. Сондықтан сазқышқылын дайындау үшін жоғары концентрациялы НСl қолданылады.

Саз қышқылын алу үшін 4% НҒ және 8% НСl, 56% фторы бар тауарлық бифторид-фторид аммоний қажет.

Терригенді тау жыныстарын өңдеуге ұнтақ тәрізді зат бифторид-фторид аммоний NН4ҒНҒ+NН4Ғ кеңінен қолданылады, бұл қоспа қауіпсіз, салыстырмалы арзан. Бифторид-фторид аммоний ұнтағы тұз қышқылында еріген кезде оны бейтараптандырады. Сондықтан сазқышқылын дайындау үшін жоғары концентрациялы НСl қолданылады.

Саз қышқылы терригенді коллекторлардың цементтеуші затын ерітетін болғандықтан, оның мөлшері тәжірибелік жолмен таңдалады.

а – мұнай немесе су айдаумен циркуляция жасау; б – қышқылдың бірінші порциясын башмактан қабат жабындысына дейін айдау; в – қысыммен қалған қышқылды айдау; г – мұнай немесе сумен құбырдағы қышқылды жаншу

5.1 сурет. Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеу схемасы:

5.2 Қабатты гидравликалық жолмен жру

Қабатты гидравликалық жару қабатқа оны қақ айыратындай қысыммен сұйық айдаудан тұрады.  Сызаттың қайта жабылуының алдын алу үшін сұйықпен бірге ірі құм айдалады, ол сызаттардың өткізгіштігін сақтап қалады.

Қабатты гидравликалық жаруда ұңғымаға түсірілген СКҚ тізбегімен алдымен жару сұйығы беріледі, содан соң құм тасымалдаушы сұйық, соңынан жаншу сұйығы айдалады.

5.2 сурет. Қабатты гидравликалық жарудағы сызат

5.3 сурет. Гидравликалық жарудың принципиалды схемасы

І – жару сұйығын айдау; ІІ – құмтасымалдағыш сұйықты айдау; ІІІ – жаншу сұйығын айдау; 1 – саздар; 2 – мұнай қабаты

5.4 сурет. Қабатты гидравликалық жару схемасы

а – таңдап перфорациялау; б – төменгі аралықты жару; в – ортаңғы  аралықты жару және төменгі аралықтарды құммен толтыру; г – жоғарғы аралықты жару, төменгі аралықтарды құммен жару

5.5 сурет. Пакер көмегімен қабатты бірнеше рет жаруда операциялардың орындалу реттілігі және төменгі қабаттарды құммен толтыру

а – жіңішке аралықта төменгі қабатты таңдап перфорациялау, гидрожару; б – жіңішке аралықта ортаңғы қабатты таңдап перфорациялау, төменгі қабатты құммен толтыру, гидрожару; в – жіңішке аралықта жоғарғы қабатты таңдап перфорациялау, төменгі қабатты құммен толтыру, гидрожару; г – ұңғыманы түпке дейін шаю, барлық аралықтарды таңдап перфорациялау

5.6 сурет. Таңдап перфорациялаумен қабатты қабаттық гидравликалық жаруда операциялардың орылдалу реттілігі

Қабатты гидравликалық жару моментінде ұңғыма сағасында - сұйық шығынының кенеттен артып кетуімен, ұңғыма сағасында қысымның тұрақты болуы немесе шығын өзгермеген кезде сағадағы қысымның бірденнен төмендеуімен байқалады.

Жаншу сұйығын құм тасымалдағышты сұйықты ұңғыманың түбіне дейін жеткізу үшін айдайды.

Жаншу сұйығының көлемі құмтасымалдағыш сұйық айдалатын СКҚ көлеміне тең.

Жаншу сұйығы ретінде кезкелген қымбат емес сұйық, әдетте қарапайым су қолданылады.

5.3 Ұңғының түп аймағын жылумен өңдеу

Ұңғыманың түптік бөлігін жылумен өңдеу ауыр тұтқыр мұнайларды немесе парафин мен асфаль-шайырлы компоненттерінің мөлшері жоғары мұнайларды өндіруде қолданылады.

Ұңғыманың түптік бөлігін екі әдіспен қыздырады:

1) Белгілі бір тереңдікке қабатқа жылутасымалдағышты айдау – қаныққан немесе қыздырылған бу, еріткіш, ыстық су немесе мұнай;

2) Ұңғыма түбіне қыздырғыш құрылғыны түсіру – электр пешін немесе арнайы батпалы газ оттығы.

1 – кабель-троссты бекіту; 2 – сымды бандаж; 3 – кабель-тросс; 4 – электрліқыздырғыш басы; 5 – асбест жіп; 6 – қорғасын құйма; 7 – қысқыш гайка; 8 – клемма; 9 – қыздырғыш элемент

5.7 сурет. Батпалы электрліқыздырғыш

Бақылау сұрақтары:

1. ҰТА əсер етудің негізгі əдістері?

2. Тұз қышқылының ерітіндісіне қандай реагенттерді қосады?

3. Терригенді коллекторлардың ТҚӨ ерекшелігі неде?

4. Сазқышқылы деп нені атайды?

5.	ҚСУ қандай ұңғыларда қолдану керек?

6.	Қабаттың сумен жарылуы кезінде жыныстың жарылауынн қалай
аңықтайды?

7. Жыныста тік жарықшақтар пайда болуы үшін не керек?

8. Жыныста көлденең жарықшақтар пайда болуы үшін не керек?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

6 лекция. Ұңғыны зерттеу

6.1 Геофизикалық зерттеу әдісі

6.2 Орнатылған режимде ұңғыны зерттеу

6.3 Зерттелмеген режимдегі ұңғыларды зерттеу

6.1 Геофизикалық зерттеу әдісі

Ұңғыманы зерттеу әдістерінің тағайындалуы:

- Игеру объектісі туралы ақпарат алу;

- Мұнай, су және газдың ұңғымаға ағуының шарты мен қарқындылығы туралы ақпарат алу;

- Қабатты игеру процесінде орын алатын  өзгерістер туралы ақпарат алу.

Ұңғыманы зерттеу әдістерінің түрлері:

- Геофизикалық;

- Гидродинамикалық;

- Ұңғымалық дебитометриялық.

Геофизикалық зерттеу әдістері тау жынысының ұңғыма сұйығымен әрекеттесуі кезінде және тау жынысына жасанды радиоактивті сәулелену немесе ультрадыбыстар әсер еткен кезде тау жынысында және ондағы сұйықта өтетін физикалық құбылыстарға негізделген.

Ұңғыманы геофизикалық зерттеу әдістері – бұл әртүрлі каротаждар, яғни электрлікабельмен түсірілетін арнайы құрал көмегімен ұңғыма оқпанының бойымен қандай-да бір шаманың өзгеруін бақылау.

Ұңғыманы геофизикалық зерттеу каротаждарының түрлері:

1) Электрлі каротаж

2) Радиоактивті каротаж

3) Нейтронды каротаж

4) Акустикалық каротаж

Ұңғыманы геофизикалық зерттеу әдістерін жүргізуде ұңғыма оқпаны бойымен кабельмен түсірілетін геофизикалық датчиктер көмегімен тау жыныстарының бір немесе бірнеше физикалық қасиеттерге тәуелді шамалар өлшенеді.

Датчиктен  сигналдар жер бетіне беріліп, ондағы автомашинаға орнатылған аппаратурамен тіркеледі.

Зерттеудің электрлік әдісінде тау жыныстарының  меншікті электрлік кедергісі, диффузиялық-адсорбциялық, жасанды тудырылған электрлі-химиялық белсенділігі зерттеледі.

Меншікті электрлік кедергіні зерттеуге микрокаротаж, бүйір каротаж және индукциялық каротаж негізделген.

Магниттік әдісте тау жыныстарының магниттік қабылдағыштығы өлшенеді.

Радиоактивті әдісте ұңғымалардағы тау жыныстарының табиғи немесе жасанды тудырылған радиоактивті сәулеленуі өлшенеді.

Ядролық-магниттік әдіс – тау жынысын поляризациялаушы магнит өрісімен өңдеуден кейін онда пайда болатын ЭДС өзгеруін бақылауға негізделген.

Термиялық әдісте ұңғымадағы температура зерттеледі.

Акустикалық әдіс тау жынысындағы серпімді толқындардың жылдамдығы мен сөнуін зерттеуге негізделген.

Электрлі каротаж – ұңғыма сұйығының тау жынысымен әрекеттесуі нәтижесінде

өздігінен пайда болатын электр өрісінің өзгеруін, сонымен бірге тау жыныстарының меншікті кедергісінің өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді.

Электрлі каротаж түрлері:

- бүйір каротаж – БК,

- микрокаротаж,

- индукциялық каротаж – ИК.

Электрлі каротаж

- ұңғыма қимасындағы тау жыныстарын саралауға,

- өткізгіш және кеуекті коллекторлардың жабындысы мен астыңғы бетінің белгісін табуға,

- мұнайқаныққан қабаттарды анықтауға

- тау жыныстары туралы басқа ақпаратты алуға мүмкіндік береді.

Радиоактивті каротаж – РК – тау жынысы және ондағы сұйық атомдарының ядроларында өтетін радиоактивті процестерді (табиғи және жасанды жолмен) қолдануға негізделген.

РК түрлері –

- гамма каротаж,

- гамма-гамма каротаж.

Гамма каротаж ұңғыма оқпанының бойымен табиғи радиобелсенділік қарқындылығының каротаждық диаграммасын береді, бұл геологиялық қима тау жыныстарын осы белгісі бойынша саралауға мүмкіндік береді.

Гамма-гамма каротаж (ГГК) – ұңғымаға түсірілетін аппараттардағы гамма квант көздерімен сәулелену процесінде гамма сәуленің тау жыныстарымен қайта таралуын тіркейді.

Нейтронды каротаж (НК) нейтрон ағындарының тау жынысы элементтерінің ядроларымен әрекеттесуіне негізделген.

Ұңғымаға түсірілетін құрал жылдам нейтрондар көздерінен және экрандық бөгетпен оқшауланған, нейтрон көзінен белгілі бір қашықтықта (шамамен 0,5 м) индикатордан тұрады.

Импульсты нейтронды каротаж сандық ұңғыма ЦСП-2ИНГК-43М* құралының техникалық сипаттамасы

| Жылулық нейтрондардың өмір сүру уақытын өлшеу аралығы, мкс | 50-1000 |
| --- | --- |
| Жылулық нейтрондардың өмір сүру уақытын анықтаудың салыстырмалы қателігі, % | ± 2 |
| Суқаныққан кеуектілікті өлшеу аралығы, % | 1-40 |
| Нейтрондардың импульстық генераторының қолданылатын түрі | ИНГ-10-20-120 ИНГ-10-20-150 |
| Уақытша каналдардың саны/ені | 2x64 / 40 мкс |
| Құралдың қоректену кернеуі, В | 150 |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 50 |
| Зонд ұзындықтары, см | 40, 60 / 30, 70 |
| Телеметрия "Манчестер-2": |  |
| Мәліметтерді беру жылдамдығы, кБод | 20 |
| Максимал жұмысшы температура, °С | 120/150 |
| Максимал гидростатикаық қысым, МПа | 120 |
| Диаметр, мм | 43 |
| Длина, мм | 3100 |
| Салмағы, кг, артық емес | 25 |

Акустикалық каротаж (АК). Бұл тау жынысының серпімді қасиеттерін анықтау. АК кезінде ұңғымада серпімді тербелістер пайда болады, ол қоршаған ортаға таралып, сол түсірілетін аппаратта болатын бір немесе бірнеше қабылдағыштармен қабылданады. Тербеліс көзімен қабылдағыш арасындағы қашықтықты біле отырып, серпімді тербелістердің таралу жылдамдығын және олардың амплитудаларын, яғни сөнуін анықтауға болады. Осыған байланысты АК үш түрі болады: серпімді толқындардың таралу жылдамдығы бойынша, серпімді толқындардың сөнуі, цемент сақинасын бақылау үшін және ұңғыманың техникалық жағдайын бақылауға арналған АК.

6.1 сурет. Толқындық акустикалық каротаж аппараты ВАК-8

Толқындық акустикалық каротаж аппараты ВАК-8 тау жынысын литологиялық бөлшектеуге арналған, өткізгіш аралықтарды бөліп көрсетуге,  кеуекті кеңістік құрылымын анықтауға арналған.

Техникалық сипаттамалар

| Зонд формуласы: -монопольды -дипольды (екі зонд) | И2.0П10.1П20.1П30.1П40.1 П50.1П60.1П70.1П8 И2.0П10.1П20.1П30.1П4 |
| --- | --- |
| Акустикалық сигналды тіркеу уақыты, мк | 2; 4 |
| Уақыт бойынша кванттау уақыты, мкс | 2,4 |
| Тереңдік бойынша кванттау қадамы, мм | 20,100,200 |
| Сәуле жиілігі, кГц | 3-20 |
| Каротаж жылдамдығы, м/час | 160-800 |
| Ұзындығы, мм | 5500 |
| Диаметр, мм | 90 |
| Салмағы, кг | 70 |
| Максимал жұмысшы температура, °С | 85 |
| Максимал жұмысшы қысым, МПа | 40 |

Аппарат монопольды немесе дипольды сәулелермен тудырылған акустикалық толқын өрістерін тіркейді.  Қолдану облысы – диаметрі 100 мм бастап 350 мм дейінгі зерттеу аймағында ең үлкен температура 120 °С болатын, максимал қысымы 60 МПа болатын бұрғыланушы және шегенделген ұңғымаларды толқындық акустикалық әдіспен зерттеу

Аппарат иілгіш ендірмемен байланысқан сәуле шашатын және қабылдау зондтарынан тұрады.

Сәуле шашқыш зонд текстолитті корпустан, онда орнатылған 3 сәулешашқыштан (1-монопольды, 2-дипольды) тұрады. қабылдау зонды конструкциясы жағынан сәуле шашу зондына ұқсас. Оның корпусында 16 қабылдағыш (8-монопольды, 8-дипольды) орнатылған.

Георадиолокация жаңа толқындық геофизика әдісі болып табылады. Ол ортаның электр магниттік өріс сәулесіне (топырақ, коммуникация, құрылыстар және  т.б.) сезімталдығына негізделген

Сейсмикалық зерттеу–геофизикадағы тау жыныстарының құрылымын, құрамын, жаратылысын зерттейтін әдіс.

Сейсмикалық барлаудағы сынған толқындар әдісі – жер қыртысында сынатын толқындарды тіркеуге арналған. Ол сейсмикалық толқындарды жоғары жылдамдықпен таратумен сипатталады, тау жынысында айтарлықтай жол бөлігін жүріп өтеді.

6.2 Орнатылған режимде ұңғыны зерттеу

Өнімнің  кеуекті ортада ағу процесі белгісіз болып табылатын фильтрациялық кедергілермен қатар жүреді. Ұңғыманың түптік бөлігінде қосымша фильтрациялық кедергілер пайда болады. Олар ұңғыманың болуымен және оның нақты орындалуымен байланысты.  Ұңғымаларды өзара салыстыру үшін және әрбір нақты ұңғыманы бағалау үшін гидродинамикалық жетілген ұңғыма және гидродинамикалық жетілмеген ұңғыма ұғымдары енгізілген.

6.2 суретте гидродинамикалық жетілген және жетілмеген ұңғыма схемалары келтірілген.

Гидродинамикалық жетілген ұңғыма деп өнімдік қабат бүкіл қалыңдығына h ашылған және онда кезкелген бекіту элементтері болмайтын (шегендеу тізбегі, цемент тасы, түптік құрылғылар), яғни ашық түпті ұңғыма айтылады.

Гидродинамикалық жетілген ұңғымаға  өнім берілген кезде фильтрациялық кедергілер тек қана өнімдік қабат сипаттамасынан болып және минимал болады (6.2, а сурет).  Ұңғымалардың көпшілігі гидродинамикалық жетілмеген болады.

Гидродинамикалық жетілмеген ұңғымалар  :

1. Ашу дәрежесі бойынша жетілмеген – НСВ (6.2, б сурет);

2) Ашу сипаты бойынша жетілмеген – НХВ (6.2, в сурет);

3) Ашу дәрежесі және сипаты бойынша жетілмеген (жетілмеудің қос түрі) – НСХВ (6.2, г сурет).

б – ашу дәрежесі бойынша; в – ашы сипаты бойынша; г – ашу дәрежесі және сипаты бойына. 1 – шегендеу тізбегі; 2 – цемент тасы; 3 – перфорациялық  саңылау; 4 – перфорациялық канал.

6.2 сурет. Гидродинамикалық жетілген (а) және жетілмеген (б) ұңғымалар схемалары

Ашу дәрежесі бойынша жетілмеген ұңғымалар өнімдік қабатты бүкіл қалыңдығына ашпайды (6.3, а сурет).

Ашу сипаты бойынша жетілмеген ұңғымаларда қабат бүкіл қалыңдығына ашылады, бырақ ұңғымаға шегендеу тізбегі түсіріліп, ол перфорацияланады (6.3, б сурет).

Ашу дәрежесі және сипаты бойынша жетілмеген ұңғымалар да жетілмеудің қос түрі де орын алады (6.3, в - сурет).

6.3 сурет. Ұңғыма түптерінің конструкциялары

Гидродинамикалық жетілмеген ұңғымалардың түптік аймағында жетілмеу түрімен анықталатын қосымша фильтрациялық кедергілер пайда болады.

6.4 сурет. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғыма сұлбасы

Ашу дәрежесі және сипаты бойынша жетілмеген ұңғымалар да жетілмеудің қос түрі де орын алады.

6.5 сурет. Ашу дәрежесі және сипаты бойынша жетілмеген ұңғыма сұлбасы

Бақылау сұрақтары:

1. Тұрақталған режимдерде ұңғыларды зерттеу.

2. Тұрақталмаған режимдегі ұңғыларды зерттеу.

3. Ұңғылардың термодинамикалық зерттеулері.

4. Ұңғыларды зерттеудің қызметі жəне əдістері.

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

7 лекция. Ұңғыдан сұйықты көтерудің негізгі теориясы

7.1 Көлденең құбырдағы газды қоспаның физикалық процесі

7.2 Қысым балансының теңдеуі

7.3 Газдысұйық қоспасының тығыздығы

7.1 Көлденең құбырдағы газды қоспаның физикалық процесі

Мұнай кенорындарында сұйықты ұңғымадан көтеру барлық уақытта газ бөлінумен қатар жүреді. Сондықтан ұңғымадан сұйықты көтеру процесін түсіну үшін, көтеру қондырғыларын жобалау үшін және қажетті жабдықтарды таңдау үшін құбырларда газсұйық қоспаларының қозғалу заңдылықтарын білу қажет. Мұнай өндірудің барлық белгілі тәсілдерінде газсұйық қоспасының түптен сағаға дейін немесе осы жолдың басым бөлігінде газсұйық қоспасының қозғалысы орын алады. Бұл заңдылықтар құбырда біртекті сұйықтың қозғалу заңдылығынан күрделі және жеткіліксіз зерттелген. Егер бір фазалы ағын қозғалған кезде бір тәжірибелік коэффициент К ескерілсе (үйкеліс коэффициенті), екі фазалы ағын – газсұйық қоспасы қозғалған кезде ағынның кем дегенде екі тәжірибелік сипаттамасы кездеседі, ол сипаттамалар процестің және қозғалу шартының басқа көптеген параметрлеріне тәуелді.

Газ шығынынан сұйықтың берілу тәуелділігі

Тік құбырда газсұйық қоспасының қозғалу процесінің сапалы сипаттамасын келесі қарапайым тәжірибеден түсіндіруге болады (7.1 сурет). Ұзындығы L құбыр 1 шексіз су қоймасындағы сұйыққа h тереңдікке түсірілген деп ойлайық. Құбырдың төменгі ашық ұшына сұйық бетінен сығылған газ беруге арналған екінші құбыр 2 кигізілген. Құбырда шығынды өлшегіш 3 бар, оның көмегімен газдың қажетті шығынын орнатуға болады.

7.1 сурет. Газсұйық көтергішінің принципиалды схемасы.

Көтеру құбырының 1 башмагындағы қысым h -  P1 = gh тереңдігінде гидростатикалық қысымға тең болады және ол газдың берілген көлеміне қарай өзгермейді. Құбыр 2 арқылы газ беріледі. Нәтижесінде құбырда 1 белгілі бір биіктікке Н көтерілетін орташа тығыздықты с газсұйық қоспасы түзіледі. Құбырдың 1 ішкі қуысы және сыртқы беті башмак деңгейінде бірдей қысымға тең бір-бірімен байланысқан ыдыстар болғандықтан келесі теңдік орындалады:

(7.1)

Бұл жерден

(7.2)

Құбырдағы қоспа тығыздығы с газ шығынына V тәуелді. Яғни, V өзгерте отырып, Н реттеуге болады (7.2 сурет).

Егер газ шығыны V=V1 болса, онда Н шамасы L-ге жетуі мүмкін. V<V1 болса, Н<L болады. V>V1 болса, Н>L болады, бұл құбырдың 1 жоғарғы ұшы арқылы сұйықтың төгілуіне алып келеді. Газ шығынын V одан ары арттыратын болсақ құбырдан шығатын сұйық көлемі q артады.

Алайда газ шығынын тоқтатпай арттыратын бослақ сұйық шығыны үздіксіз артпайды. Себебі, өзгермейтін қысым айырмашылығының әсерінен Р  = Р1 - Р2  (Р1 = const, себебі h = const) белгілі бір ұзындықтағы L және диаметрдегі d құбыр сұйық, газ немесе газсұйық қоспасының соңғы мөлшерін өткізуі керек. Осылайша, газдың қандай-да бір шығынында V=V1 дебит максимум мәніне жетеді q=qmах.

Егер көтеру құбырының башмагына тұрақты қысым айырмашылығында Р  = Р1 – Р тек қана газ жүретіндей етіп, үлкен мөлшерде газ берілетін болса, онда Р құбырда таза газ жүргенде пайда болатын барлық кедергілерді жеңуге жұмсалады. Бұл газдың шығыны V=V3 болады.  егер башмакқа бұдан да көп газ шығыны берілсе (V>V3), онда артық газ көтеру құбыры арқылы өте алмайды, себебі, берілген жағдайда (L, d, P) оның өткізу қабілеттілігі тек қана V3 тең болып, құбырдың жанымен башмактан сұйықты ығыстыра отырып қозғалады. Бұл кезде сұйық шығыны нольге тең болады (q=0). Осылайша тәжірибеден келесі қорытындыға келуге болады:

1.  V<V1  болғанда  q = 0  (H < L).

2.  V = V1 болғанда  q = 0  (H = L)              (берілістің басталуы).

3.  V1 < V < V2    болғанда  0 < q < qmax (H > L),

4.  V = V2 болғанда  q = qmax       (максимал беріліс нүктесі).

5.  V2 < V < V 3  болғанда  qmax > q > 0.

6.  V = V3 болғанда  q = 0                 (берілістің үзілу нүктесі).

7.2 сурет. Газсұйық көтергіші берілісінің q газ шығынына V тәуелділігі.

Салыстырмалы сұйыққа бату ұғымы ε = h/L енгізілген. Осылайша, берілген қисық үшін оның параметрі салыстырмалы бату шамасы болады.

q (V) қисығының сұйыққа батуға тәуелділігі

0 <  < 1 аралығында жататын кезкелген  мәні үшін сәйкес q(V) қисықтары біркелкі болады.  артқан сайын жаңа q(V) қисықтары алдыңғысын майыстырады. Себебі, h артқан сайын төгілу орын алу үшін газдың аз шығыны қажет болады. осы себепті qmах артады, ал берілістің үзілу нүктесі сәйкес қисықтарда оңға жылжиды.

7.3 сурет. Берілген диаметрдегі газсұйық көтергішінің q(V) қисықтарының шоғыры

азайған кезде барлығы керісінше болады. Жаңа q(V) қисықтары алдыңғы қисықтардың ішіне орналасып, =0 болғанда q(V) нүктеге айналады. Басқа шектік жағдай =1 болғанда (h=L; 100% бату орын алады). Бұл жағдайда газ шығыны шексіз аз болғанда бірденнен төгілу болады. берілістің басталу нүктесі координата басына ығысады.  =1 үшін q(V) қисығы координата басынан басталып, барлық қисықтар шоғырынан асып түседі. Осылайша, әрбір газсұйық көтергіші q(V) қисықтарын сипаттайды, олардың әрқайсысы өзіндік   параметріне ие болады (7.3 сурет).

7.2 Газдысұйық қоспасының тығыздығы

Сұйықтағы газдың дисперстілігі деп сұйық көлемінде таралған газ көпіршіктерінің өлшемдерімен сипатталатын газ фазасының ұсақталу дәрежесі аталады.  Әдетте тек қана эмульсиялық (көпіршікті) құрылымдағы газсұйық қоспалары сипатталады.

Газ және сұйықтың көлемдік қатынасына тәуелді дисперсиялық орта сұйық (газ көпіршіктері сұйық көлемінде таралған) және газ (сұйық тамшылары газ көлеміне таралған). Бірінші жағдайда дисперсті фаза – газ, ал екінші жағдайда – сұйық болады.

Ұңғымада газсұйық қоспасының қозғалу шартының өзгеруі дисперстіліктің, оның ішінде газ көпіршіктерінің өзгеруіне алып келеді. Газсұйық қоспасының дисперстілігінің өзгеруінің екі жағдайы мүмкін: газ көпіршіктерінің бірігуінен іріленуі – коалесценция және газ көпіршіктерінің ұсақталып майдалануы – дисперсиялау.

Осылайша дисперсиялау – коалесценцияға қарама-қарсы процесс.

Коалесценция және дисперсиялау жылдамдықпен сипатталады және газмөлшеріне тәуелді, газ фазасының біртексіздігіне, фазаларды бөлу бетінің пленкасының қалыңдығы мен беріктігіне, тартылу бетіне және т.б. тәуелді.

Фазалар арасындағы беттік тартылу бөлу шекарасының бірлігін жасауға және осы шекараны арттыруға, яғни газ фазасының дисперстілігін арттыруға энергетикалық шығындарды сипаттайды. Қоспаға беттік-белсенді заттарды енгізумен фазаларды бөлу бетінің қасиеттерін өзгертуге болады.

Газсұйық қоспасының тығыздығы

Құбыр қимасымен газсұйық қоспасы өткен кезде газ және сұйықтың белгілі бір мөлшері өтеді. Құбыр қимасында барлық газ көпіршіктері жалпы fг ауданын алып жатады, ал сұйық сол қимадағы қалған fж ауданын алады.

Газ көпіршіктері

(7.3)

(7.4)

(7.5)

7.5 сурет. Газдың сырғанау нәтижесінде газсұйық қоспасының тығыздығының өзгеруі

Газсұйық қоспаларының ерекше белгілері

Көлемдік газмөлшері дегеніміз βоб (іс жүзіндегісі - φ) берілген термобаралық шарттарда (Р, Т) белгілі бір геометриялық көлемде газ көлемінің Vг қоспаның жалпы көлеміне (Vг+Vж) қатынасы

βоб=φ=VгVг+Vж                                                            (7.6)

Егер газ көлемі Vг мен сұйық көлемдерінің Vж орнына газ V және сұйықтың q көлемдік шығындары қарастырылса, онда көлемдік шығындық газмөлшері β деп аталатын параметр қолданылады

β=VV+q                                                            (7.7)

Жаппай шығындық газмөлшері βмр деп берілген Р және Т мәндерінде газ массасы шығынының қоспа массасының шығынына қатынасы аталады

β=VρгVρг+qρж                                                         (7.8)

Газ санымен газ мөлшері арасындағы байланыс келесідей

β=G1+G                                                            (7.9)

β=Gρжρг+G                                                        (7.10)

Нақты қоспа тығыздығы

(7.11)

(7.12)

(7.13)

(7.14)

(7.15)

(7.16)

(7.17)

(7.18)

(7.19)

Бақылау сұрақтары:

1. Нақты жəне шығынды газқұрамы.

2. Газсұйықты қоспаның қозғалысы кезіндегі қысым балансының теңдеуі.

3. Газсұйықты көтергіштің жұмыс істеу аймағы.

4. Газдың меншікті шығыны.

5. Идеалды қоспаның тығыздығы.

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

2 модуль. Ұңғыманы пайдалану

8 лекция. Ұңғыны фонтандық пайдалану

8.1 Артезиянды фонтандау

8.2 Газ энергиясы есебінен фонтандау

8.3 Фонтандау шарты

8.4 Фонтан көтергішін бағалау

8.1 Артезиянды фонтандау

Фонтанданудың екі түрі бар:

газ көпіршіктері болмайтын сұйықтың фонтандануы – артезиандық фонтандану;

- фонтандануды жеңілдететін газ көпіршіктерінен тұратын сұйықтың фонтандануы – кеңінен тараған фонтандану әдісі.

Артезиандық әдіс мұнай өндіруде сирек кездеседі. Ол мұнайда еріген газ мүлдем болмаған жағдайда және түптегі қысым ұңғымадағы газдалмаған сұйық бағанынынң гидростатикалық қысымынан артық болған жағдайда мүмкін. Қанығу қысымынан артық болатын сағадағы қысымға байланысты сұйықтан бөлінбейтін еріген газ болған жағдайда және түптегі қысым екі қысымның – газдалмаған сұйықтың гидростатикалық бағаны және ұңғыма сағасындағы қысым – қосындысынан артық болғанда артезиандық әдіс орын алуы мүмкін.

Сұйықтағы еркін газ көпіршіктерінің болуы сұйықтың тығыздығын төмендететін болғандықтан,мұндай сұйық бағанының гидростатикалық қысымы да аз болғандықтан, газдалған сұйықты фонтандауға қажетті ұңғыма түбіндегі қысым артезиандық фонтанданумен салыстырғанда айтарлықтай аз болады.

Артезиандық фонтандау

Артезиандық фонтандану процесінің теориялық сипаттамасы біртекті сұйықтың құбырмен қозғалуын есептеумен бірдей болады.

Фонтандану кезінде ұңғыма түбіндегі қысым рс келесі теңдеумен анықталады:

рс = рг + ртр + ру,

Мұндағы сұйық тығыздығының тұрақтылығына байланысты сұйық бағанының гидростатикалық қысымы қарапайым қатынаспен анықталады:

Рг = ρgh, 						(8.1)

мұндағы: ρ – ұңғымадағы сұйықтың орташа тығыздығы; Н – тік жазықтық бойынша түппен ұңғыма сағасы арасындағы қашықтық.

Көлбеу ұңғымалар үшін

Н = Lcosα, 						(8.2)

мұндағы, L – түптен көлбеу ұңғыманың осі бойымен сағаға дейінгі қашықтық; α – ұңғыма қисықтығының орташа зениттік бұрышы.

Әртүрлі тереңдікте әртүрлі қисықтық бұрышына αі ие көлбеу ұңғымалар үшін Н қашықтығын ұңғыма тереңдігін аралықтарға бөлумен және осы аралықтардың тік оське проекцияларын қосымен анықтайды:

(8.3)

мұндағы, ΔLі – і-ші аралық ұзындығы; αі – і-ші аралықтың қисықтық бұрышы; n – ұңғыманың жалпы тереңдігі бөлінетін аралықтар саны.

Сұйық СКҚ тізбегімен көтерілген кезде салқындап, тығыздығы өзгереді. Сондықтан есептеулерде орташа тығыздықты есептеу қажет

(8.4)

мұндағы ρс, ρу – сәйкесінше, термодинамикалық жағдайларда ұңғыма түбіндегі және сағадағы сұйық тығыздықтары.

Суланған мұнаймен фонтандау кезінде сұйық тығыздығының орташа мәні есептеледі:

(8.5)

(8.6)

мұндағы n – қоспадағы су үлесі (сулануы); ρн, ρв – сәйкесінше түп және саға шартында мұнай мен су тығыздықтары.

Кейде ұңғымаға шығатын сұйықтың жеткліксіз жылдамдығы нәтижесінде және судың тұнуынан ұңғыма оқпаны бойымен сулану әртүрлі болады. мысалы, түппен СКҚ башмагы арасындағы аралықта сұйық шегендеу тізбегінің бүкіл қимасы бойынша аз жылдамдықпен қозғалатындықтан сулану үлкен болады. мұндай жағдайларда ұңғыманың бүкіл есептемелі тереңдігін сәйкес аралықтарға бөлу қажет болады. гидростатикалық қысымды анықтаудағы қателіктер есептеулер нәтижелеріне айтарлықтай әсер етеді, себебі ол қысымның жалпы балансында түптегі қысымның Рс 95-98% құрайды.

Ұңғыма сағасындағы қарсы қысым Ру топтық өлшеу қондырғысынан алшақтығымен, қондырғыдағы қысыммен немесе штуцер өлшемімен анықталады. Бүгінгі таңда кеңінен тараған бірқұбырлы, герметикаланған мұнай жүйелерінде сағадағы қысым Рс үлкен болады.

Үйкеліске кететін қысым шығыны келесі формуламен анықталады:

(8.7)

мұндағы L – ұңғыма тереңдігі емес, ұңғыма осі бойымен СКҚ ұзындығы.

Тек тік ұңғымаларда бұл шамалар сәйкес келеді, көлбеу ұңғымаларда олардың айырмашылықтарын скеру керек.

СКҚ тізбегіндегі сұйық жылдамдығы Сж сұйықтың көлемдік коэффициенті және орташа термодинамикалық шарттар үшін оның тығыздығы арқылы анықталады:

(8.8)

мұндағы Qн, Qв – стандарт шарттарға келтірілген ұңғымадағы мұнай және су дебиті;

ρн, ρв – стандарт шарттардағы мұнай және су тығыздықтары;

bн, bв – СКҚ тізбегіндегі орташа жағдайлар үшін мұнай және судың көлемдік коэффициенттері;

f – СКҚ қимасының ауданы.

8.2 Газ энергиясы есебінен фонтандау

Бұл мұнай ұңғымаларының кең тараған фонтандану әдісі. Артезиандық фонтандануда фонтандық құбырларда газдалмаған сұйық ағады, сондықтан бұл сұйықтың гидростатикалық бағанын жеңу үшін түптік қысым айтарлықтай жоғары болуы керек.

Газ энергиясы есебінен фонтандануда фонтандық құбырлардағы газсұйық қоспасы бағанының тығыздығы газ энергиясы есебінен аз болады. сондықтан мұндай қоспаның гидростатикалық қысымы төмен болады. нәтижесінде ұңғыманың фонтандануы үшін де аз түптік қысым қажет етіледі. Сұйық СКҚ бойынша түптен сағаға қозғалған кезде қысым төмендейді, қандай-да бір биіктікте ол қанығу қысымына рнас тең болады, ал одан жоғарылаған сайын қанығу қысымынан төмен болады.  Р < Рнас шарты орындалатын аймақта мұнайдан газ бөлініп шығады, қысым азайған сайын бұл газ мөлшері арта түседі, яғни қысым айырмашылығы Δр = рнас – ру жоғары болған сайын газдың бөлінуі артады. Осылайша, мұнай фонтандану кезінде еріген газдың бөлініп шығуы нәтижесінде газдалады. Нәтижесінде тығыздығы таза мұнай тығыздығынан төмен болатын газсұйық қоспасы түзіледі. Бұл жағдайда фонтандану ұңғыма түбіндегі қысым қанығу қысымынан төмен болған кезде орын алады (рс >рнас) және газ СКҚ тізбегінің белгілі бір биіктігінде бөліне бастайды.

Фонтанданудың тағы бір жағдайы ұңғыма түбіндегі қысым қанығу қысымынан төмен болған кезде (р < рнас) орын алады. Бұл кезде ұңғыма түбіне мұнаймен бірге бос газ беріліп, газға мұнай СКҚ тізбегі бойымен көтерілген сайын қысым төмендеген кезде мұнайдан бөлінетін бос газдың жаңа үлестері қосылады. Сұйық салмағының бірлігіне келетін бос газ салмағы көтерілген сайын арта түседі. Бос газ көлемі сонымен бірге оның кеңеюі есебінен артады. Нәтижесінд ағынның газ қанығуы өсіп, тығыздығы сәйкесінше төмендейді.

Сонымен ұңғыманың фонтандалуы түптегі қысым рс қанығу қысымынан рнас жоғары және төмен болған кезде орын алуы мүмкін.

Фонтандық ұңғыманың түбіндегі қысым кезкелген жағдайда келесідей болады:

рс = рб + ру, 					(8.9)

мұндағы, рб – дебиті тұрақты ұңғымаларды фонтандау кезінде СКҚ башмагындағы қысым, р=(Н-L)g – башмакпен биіктігі Н-L болатын биіктік арасындағы бағанның гидростатикалық қысымы, L – СКҚ ұзындығы; ρ – осы аралықтағы сұйықтың орташа тығыздығы.

Түптегі қысым рс құбыраралық кеңістіктегі сұйық деңгейі арқылы анықтала алады:

рс = р1 + р2, 					(8.10)

мұндағы р1 = hρg құбыраралық кеңістіктегі сұйық бағанының гидростатикалық қысымы; р2 = р3 + Δр -  құбыраралық кеңістіктегі газдың сұйық деңгейіне қысымы; Δр – деңгейден сағаағ дйінгі газ бағанының гидростатикалық қысымы.

Әдетте

Δр=(Н-h)ρгg					(8.11)

мұндағы ρг – құбыраралық кеңістіктегі газдың орташа тығыздығы.

Мәндерін орнына қоятын болсақ келесі өрнек алынады:

(8.12)

Дебиті тұрақты фонтандық ұңғыманың түбіндегі қысымы да тұрақты болуы керек.

8.3 Фонтандау шарты

Фонтандаудың екі жағдайын қарастырамыз.

1. рс < рнас (8.1, а сурет)

Бос газ түптің өзінде болады. Фонтандық құбырлардың башмагына газсұйық қоспасы қозғалады. Мұндай ұңғыманың жұмысы кезінде газ көпіршіктерінің негізгі бөлігі сұйық ағынымен бірге фонтандық құбырларға беріледі. Шегендеу тізбегінің қабырғасының маңында қозғалатын алайда көпіршіктердің бір бөлігі СКҚ башмагының жанынан өтіп, құбыраралық кеңістікке өтеді. Құбыраралық кеңістікте башмактан жоғары бөлікте сұйық қозғалмайды. Сондықтан газ көпіршіктері онда қалқып шығып, сұйық деңгейіне дейін жетіп, құбыраралық кеңістіктегі газ қорын толтырады. Осылайша, фонтандану кезінде, рс < рнас болған кезде құбыраралық кеңістікте үздіксіз газ жиналуға жағдай жасалады, бұл процестің қарқындылығы келесі факторларға тәуелді:

1) газсұйық ағынының жер бетіне шығатын жылдамдығына, яғни ұңғыма дебитіне тәуелді. Дебит көп болған сайын, құбыраралық кеңістікке соғұрлым аз газ беріледі.

2) шегендеу тізбегімен фонтандық құбырлар арасындағы саңылау шамасына тәуелді;

3) газ көпіршіктерінің мөлшері мен шамасына тәуелді, бұл өз кезегінде қанығу қысымы мен башмактағы қысым арасындағы айырмашылыққа тәуелді.

4) сұйық тұтқырлығына тәуелді.

Осылайша, рс < рнас шартында фонтанданушы ұңғымада құбыраралық кеңістіктегі сұйық деңгейі ұңғыма жұмысы орнатылған режимге өткен кезде СКҚ башмагында орнатылуы керек.  Алайда, бұл шарт арматурада және тізбек басыда жеткіліксіз герметикалық болуынан шегендеу тізбегінен газдың ағуы болмаған жағдайда ғана қолданымды. Ағулар болған жағдайда сұйық деңгейі құбыраралық кеңістікте белгілі бір биіктікте тұрақталып, мұндай қысым сағада орын алып, газдың ағуы фонтандық құбыр башмагынан берілетін газ мөлшерімен теңеседі.

ІІ. рс> рнас (8.1, б сурет)

Бос газ бұл жағдайда құбыр сыртындағы кеңістікке жиналмайды, себебі фонтандық құбыр башмагында құбыр сыртына өтіп кетуге жағдай жоқ. Құбырлардың өзінде газ башмактан қандай-да бір биіктікте бөліне бастайды, онда қысым қанығу қысымына тең болады. ұңғыманың жұмысы кезінде құбыр сыртындағы кеңістікте сұйық жаңармайтындықтан, газбен толықтырылу да жүрмейді. Құбыр сыртындағы кеңістіктегі көлемнен еріген газ жартылай бөлініп шығады. Содан соң бүкіл жүйеде тепе-теңдік орын алады. Бұл жағдайда сұйық деңгейі қандай-да бір h тереңдікте болады. сағадағы құбыр сыртындағы кеңістіктегі қысым мәні өзгерген сайын сұйық деңгейі де өзгеріп отырады.

а – түптегі қанығу қысымынан төмен (Рс < Рнас);

б – түптегі қысым қанығу қысымынан үлкен (Рс > Рнас)

8.1 сурет. Фонтандану кезіндегі ұңғыма схемалары

Фонтандану шарты

Фонтандану тек қана түпке сұйықпен жеткізілетін энергия сұйықты жер бетіне көтеруге қажетті қысымға тең немесе одан үлкен болған жағдайда мүмкін. Бұл кездегі шарт фонтандық көтергіш тиімді жұмыс жасаған кезде, яғни ең үлкен п.ә.к. режимінде жұмыс жасауы керек. Ұңғыма түбіндегі қысым есебінен сұйық осы қысымға сәйкес келетін биіктікке көтерілуі мүмкін. 1м3 сұйықты көтерген кездегі пайдалы жұмыс сұйық салмағының көтеру биіктігіне көбейтіндісіне тең:

Rопт = Rmах (1-ε)

ε= рс-руρgL                                                            (8.13)

8.4 Фонтан көтергішін бағалау

Қабат және фонтандық көтергіш бірлесе отырып жұмыс істеген кезде ұңғыма түбінде жалпы түптік қысым орнатылады. Бұл қысым берілген ұңғыма тереңдігінде, сағадағы қарсы қысымда, құбыр диаметрінде фонтандық құбырлар өткізе алатын сұйық ағынын анықтайды:

Q=K∙Pпл-Pсn                                                          (8.14)

Сұйық ағынын анықтау үшін келесі тепе-теңдік қолданылады:

(8.15)

Теңдіктің сол бөлігі Q тәуелді, себебі Ртр және Ру шығынға тәуелді. Шығын артқан сайын үйкеліспен қарсықысым артады, ал Рг мәні Q мәніне тәуелді емес.

Теңдеудің сол бөлігіне Q тәуелді функцияны енгіземіз. Олай болса

Рг=fQ=Pпл-nQK                                              (8.16)

Осы теңдіктен Q мәнін анықтау керек, ол үшін әртүрлі Q мәнін қоя отырып, теңдіктің сол бөлігін есептейміз

(8.17)

және теңдіктің оң жағын

,				(8.18)

Содан соң екі график саламыз A(Q) және B(Q). Q мәні артқан сайын А шамасы өседі, ал В шамасы кемиді (8.2 сурет).

8.2 сурет. Көтергіш жұмысының A(Q) және қабаттан ұңғымаға сұйықтың ағу B(Q) теңдеулерін бірге шешу.

A(Q) және B(Q) қисықтарының қиылысу нүктесі қабаттың фонтандық көтергіштің бірлескен жұмыс шартын анықтайды, яғни ұңғыма дебитін Qс береді және осы дебитке сәйкес келетін түптік қысымды Рс береді.

Осындай есептеулер әртүрлі диаметрлі құбырлар үшін, сонымен қатар құбыраралық кеңістік арқылы фонтандану шарты үшін жүргізіле алады. Шешімдердің ішінен кенорынды игеру және пайдаланудың технологиялық шарттарына жауап беретін тиімдісі таңдалады.

Бақылау сұрақтары:

- Фонтандау ұңғымасыны қойылатын негізгі шарттар?

- Фонтанды арматура қандай элементтерден тұрады?

- Құбырлы тізбек жұмысы?

- Фонтанды арматура қандай классификацияға бөлінеді?

- Фонтанды    шыршадағы    көрсеткіштердің    қайысы    негізгі    болып есептеленеді?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

9 лекция. Фонтанды ұңғы қондырғысы

9.1 Фонтанды ұңғыма жұмысын реттеу

9.2 Фонтанды ұңғыманың жұмысы кезінде болатын қиындықтар және олардың алдын алу

9.1 Фонтанды ұңғыма жұмысын реттеу

Фонтандық ұңғымаларды, әсіресе дебиті жоғары ұңғымларады игерудің бастапқы кезеңдерінде мұнай өндіруші кәсіпорындардың мүмкіндіктерін анықтайды. Сондықтан оларды зерттеуге, реттеуге және жұмысын бақылауға үлкен көңіл бөлінеді. Фонтандық ұңғыманың негізделген пайдалану режимін орнату үшін әртүрлі тәжірибелік режимдерде оның жұмысының нәтижелерін білу маңызды. Фонтандық ұңғыманың жұмыс режимдерін штуцерді алмасырумен, нақтырақ оның өту саңылауының диаметрін ауыстырумен өзгертеді. Бұл кезде ұңғыманы қандай-да бір өлшеу жүргізерден алдын біршама уақыт жаңа режимде ұстап тұру қажет. Бұл уақыт қабат пен ұңғыманың штуцер алмастырумен және соған байланысты дебиті мен түптік қысымы өзгеруімен жұмысына енгізілген ауытқудан кейін орнатылған режимге өтуі үшін қажет.

Ұңғыманың орнатылған режимге өту ұзақтығы әртүрлі және қабаттың гидроөткізгіштігі мен пъезоөткізгіштігіне, сонымен қатар дебиттің салыстырмалы өзгеруіне тәуелді.

Ұңғыманың орнатылған режимінің белгілері оның дебитінің және манометр көрсеткіштерінің тұрақтылығы болып табылады. Әдетте бұл уақыт бірнеше ондаған сағаттармен өлшенеді.

Реттеу қисықтары және индикаторлық түзуді салу үшін ұңғыма жұмысының режимін кем дегенде төрт ауыстыру керек. Орнатылған жұмыс режиміне өткен соң лубрикатор арқылы ұңғыма түбіне тереңдік манометрін емесе басқа құралдарды түсіреді, ал жер бетінде дебитті, өнімнің сулануын, құм мөлшерін және қатты қоспаларды, газ факторы немесе жай ғана газ дебитін, буферлік және құбыраралық манометр көрсеткіштерін өлшейді. Ұңғыманың жұмыс сипатын анықтайды: пульсацияның болуы, оның ритмичності және амплитудасын, арматура және манифольд дірілін белгілейді. Алынған мәліметтер бойынша реттеуші қисықтарды салады, яғни өлшенген көрсеткіштердің штуцер диаметріне тәуелділігі (VІІІ.13 сурет).

d – штуцер диаметрі; 1 – рс – түптік қысым; 2 – Го – газ факторы, м3/м3; 3 – Q – ұңғыма дебиті, м3/тәул; 4 – Δр – депрессия, МПа; 5 – П – сұйықтағы құм мөлшері, кг/м3; 6 – n  ұңғыма өніміндегі су мөлшері, %.

9.1 сурет. Фонтандық ұңғыманың реттеу қисықтары

Реттеу қисықтары берілген ұңғымадан өндірудің технологиялық нормасын және оның тұрақты жұмыс режимін орнату үшін негіз болып табылады, мысалы:

- түптік қысымды Рс қанығу қысымынан Рнас немесе оның бір бөлігінен рс ≥0,75рнас төмен болуына жол бермеу;

- минимал газ факторына немесе белгілі бір шамадан аспайтын оның мәніне сәйкес келетін режимді орнату;

- ұңғыма фильтрі маңында қабатта каверн түзілуінің алдын алу үшін шығарылатын құм мөлшерінің бірден артып кетуіне жол бермейтін режимнің орнатылуы;

- ұңғыма өнімінде судың проценттік мөлшерінің бірден артып кетуіне жол бермейтін режимнің орнатылуы;

- ұңғыма түбінде шегендеу тізбегінің майысуына алып келетін қысымға жол бермеу;

- арматура жұмысының және жер бетіндегі жабдықтардың беріктігі мен сенімділігін қамтамасыз ету жағынан құбыраралық кеңістікте немесе буферде қысым қауіпті мәніне жететін режимге жол бермеу;

- ұңғыма буферіндегі қысым мұнайгаз жинау жүйесінің манифольдындағы қысымнан төмен болатын режимге жол бермеу;

- фонтанданудың үздіксіз процесінің бұзылуына алып клеетін пульсация пайда болуы мүмкін ұңғыманың жұмыс режиміне жол бермеу;

- белсенді дренаждаумен қабаттың ең үлкен қалыңдығы немесе өнімдік қабаттардың ең үлкен саны қамтылатын режимді орнату. Ол үшін ұңғыманың әртүрлі жұмыс режимінде тереңдік дебитөлшегіштермен ағын профильдері түсіріледі.

Ұңғыманың жұмыс режимі орнатылып, негізделіп болған соң, оны одан ары мұқият бақылап отырады. Мерзімді қарап шығуда қосылыстардың герметикалығы, жабдық элементтерінің қауіпті дірілі, манометр көрсеткіштері бақыланады. Ұңғыманың қалыпты жұмысының өзгеруі туралы буферлік және ұқбыр сыртындағы қысымдардың аномальды өзгеруі, мұнай дебитінің жәен сулануының өзгеруі, құм мөлшері бойынша, газ факторы бойынша пікір айтуға болады.

9.2 Фонтанды ұңғыманың жұмысы кезінде болатын қиындықтар және олардың алдын алу

Қиындықтар

Бір кенорында жеке өнімдік қабаттаржы және әртүрлі кенорындарды пайдалану шарты бір-бірінен қатты ерекшеленеді. Осыған байланысты фонтандық ұңғымалар жұмысындағы қиындықтар әртүрлі боулы мүмкін. Алайда, келтірілетін залалы бойынша сирек немесе жиі кездесетін немесе аса қауіпті қиындықтарды бөліп көрсетуге болады:

- саға арматурасының герметикалығының бұзылуы нәтижесінде ашық реттелмейтін фонтандану;

- СКҚ тізбегінің ішкі қабырғаларында және шығару желілерінде асфаль-шайырлы және паарфинді шөгінділердің түзілуі;

- ұңғыманы алдын ала істен шығаратын фонтандану кезіндегі пульсация;

- құм түзілуге бейім болатын тұрақсыз қабаттарды пайдалануда түпте және СКҚ-рда құм тығындарының пайда болуы;

- ұңғыма түбінде және СКҚ ішінде тұздардың шөгуі.

Ашық фонтандану

Қабатты ашу процесінде қиындықтар мен күтпеген бұзылулармен қатар саға жабдығының, фонтандық арматураның бұзылуы маңызды орын алады. Газсұйық қоспасы ағынындағы абразивті түйіршіктердің тоздыруының нәтижесінде пайда болатын сызаттар, жарықшақтар, арматураның дірілінен қосылыстардың дұрыс тығыздалмауы немесе олардың бұзылуы ауыр апаттарға алып келеді. Бұл апаттардың алдын алу үшін арматураның жеке элементтері де, оның жинағы да екі еселенген сынау қысымына пресстеледі.

Ашық лақтырылулардың алдын алу үшін шегендеу тізбегінің шлипсыйына орнатылатын отсекательдер қолданылады. Отсекательдер сұйық шығыны шектік шамадан артып кеткен кезде СКҚ немесе шегендеу тізбегінің қимасын автоматты түрде жауып қояды.

Коррозия немесе механикалық  бұзылулардан шығару желілері жарылған жағдайда фонтандық ұңғыманы жауып қою үшін беттік механикалық әрекетті отсекательдер қолданылады.

Парафин шөгінділерінің алдын алу

Мұнайды өндіру термодинамикалық шарттардың өзгеруімен және мұнайдың қабаттық жағдайдан беттікке өтуімен қатар жүреді. Бұл кезде қысым мен температура төмендейді. Қоспадағы жеке көмірсутектердің фазалық тепе-теңдігі бұзылады және бір жағынан белгілі бір құрамдағы көмірсутек газдары түрінде бөлінеді, екінші жағынан парафин, шайыр және асфальтендер түріндегі қатты немесе қоймалжың ауыр фракциялар бөлінеді.

СКҚ тізбегімен көтерілген кезде мұнайдың салқындауы, қысым төмендеген кезде одан газ тәрізді фракциялардың бөлінуі жаңа қатты фазаны түзе отырып парафин кристалдары түрінде бөлінетін парафиндер және шайырлы сияқты ауыр фракцияларға қатысты мұнайдың ерігіштік қабілеттілігін төмендетеді.

Мұнайда парафиннің қатты бөлшектері пайда болатын температура парафиннің кристалдану температурасы деп аталады. Ол мұнайдың әртүрлі құрамы үшін және парафин фракцияларының құрамы үшін де әртүрлі болады.

Құбырлардың ішкі қабырғаларында парафин шөгінділерінің қалыңдығы мұнай температурасы және газдалуы төмендеген сайын түптен сағаға дейін артады.

Құм тығындарымен күрес

Ұңғыма сағасына шығарылатын ағынның жылдамдығы аз болғанда, әсіресе түппен СКҚ башмагы арасындағы аралықта және тұрақсыз құм коллектоорларын пайдалануда түпте құм жинақталып – ағынды азайтатын немесе фонтандануды тоқтататын құм тығыны түзіледі. Бұл құбылыспен күресу үшін СКҚ башмагы төменгі перфорациялық саңылауларға дейін түсіріліп немесе ұңғыманы мерзімді шайып отыру керек. Ұңғыманы шайған кезде құм тығыны шайылып, жер бетіне шаю сұйығының ағынымен шығарылады.

Тұз шөгінділері

Кей кенорындарда қабатқа қабат қысымын ұстап тұру үшін тұщы су айдаған кезде СКҚ қабырғаларында және түптік аймақта тұз шөгінділері байқалады. Тұздардың шөгу себебі қабатқа айдалатын қабат суының және тұщы судың термодинамикалық тепе-теңдігінің бұзылуы болып табылады. Айдалған су қабатта қозғалған кезде қабат суымен араласып, қабаттағы тұздарды шайып өтіп, өндіруші ұңғыманың түбіне жеткен кезде айдалған сумен әлі суланбаған басқа қабат суларымен араласады. Сөйтіп ерітіндіден тұз бөлінуге алып келетін химиялық сәйкессіздік шарттары пайда болады. Түзілген тұз шөгінділерімен күресудің негізгі әдісі – химиялық әдіс болып табылады, яғни әртүрлі еріткіштер қолданылады. реакция өнімдері кейіннен ұңғымадан шығарылады. Тұз шөгінділері тек қана фонтандық құбырларда ғана емес, сонымен қатар, жер бетінде мұнай және газды жинау және дайындау жүйесінде де түзіледі. Қабат суыынң тұз құрамы және тұздардың шөгу қарқындылығына тәуелді әртүрлі ингибиторлар қолданылады, яғни фосфорорганикалық қосылыстар негізіндегі химиялық қоспалар қолданылады. Ингибиторлар ағынға 1 м3 қабат сұйығына бірнеше грамм үлесінде ағынға қосылады. Ингибиторлар ерітіндіде кальций иондарын ұстап тұрып, оның шөгуіне жол бермейді. Тығыз тұнбаларды каустикалық сода ерітінділерімен шығарады. Қабатта тұз шөгінділерінің түзілуінің алдын алу үшін айдалатын суларды қабат суларымен үйлесімділігін тексеріп, айдаудан алдын арнайы ингибиторлармен өңдейді.

Бақылау сұрақтары:

1 Фонтанды әдістің ерекшелігі?

2 Фонтандау дегеніміз не, оның түрлері?

3 Фонтандау процесі ненің әсерінен болады?

4 Қандай себептерден фонтандау процесі жұмысын тоқтатады?

5 Фонтанды ұңғыманың шығымын қалай реттейді?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

10 лекция. Газлифтілі ұңғыны пайдалану

10.1 Газлифтілі пайдаланудың жалпы принциптері

10.2 Газлифт көтергіштерінің конструкциясы

10.3 Газлифт ұңғыны пайдалануға жіберу

10.1 Газлифтілі пайдаланудың жалпы принциптері

Қабат энергиясы азайған сайын ұңғыманың фонтандануы тоқтап, мұнайды механикалық әдіспен өндіру қажеттігі туындайды. Ұңғыма өнімін жер бетіне газдың потенциал энергиясымен шығару газлифтті пайдалану әдісі деп аталады. Газлифтті ұңғыма – бұл сипаты бойынша фонтандық ұңғыма, онда сұйықты газдауға қажетті газ немесе ауа жер бетіне арнайы канал арқылы беріледі. Яғни, жұмысшы агент ретінде газ кенішінен (табиғи газ) немесе ілеспе (мұнай газы) газ қолданылады. алдын жұмысшы агент ретінде ауа (эрлифт) қолданылған. Бүгінгі таңда ауаны қолданбау себептері:

- мұнайдың сапасын жоғалтумен тотығуы;

- тұрақты сумұнай эмульсиясының түзілуі (сулы мұнайды өндіруде), мұнайды дайындауда эмульсияны бұзу қиын болады. ауадағы оттегі тотығу процесі кезінде су тамшыларының бетіне берік қабық түзіп, олардың коалесценциясына және іріленуіне кедергі келтіреді;

- көмірсутек газы ауамен әрекеттескен кезде жарылғыш қоспа пайда болады, ол өрт тудыру жағынан аса қауіпті;

- ауаны сығуға қолданылатын компрессорлардың майлау жүйесі бұзылған кезде жарылыс тудырады.

Газлифтті пайдаланудың екі түрі бар:

- компрессорлық станцияларда алынатын сығылған газды қолданумен – компрессорлық газлифт;

- газ кенішінен алынатын сығылған газды қолданумен компрессорсыз газлифт.

Компрессорлы газлифт механикаландырылған пайдалану әдісіне жатады, сораптық өндіру әдістерімен салыстырғанда компрессорлық галифт әдісінің бірқатар артықшылықтар мен кемшіліктерге ие.

Әдістің негізгі артықшылықтары:

Дебиті жоғары ұңғымаларды пайдалану мүмкіндігі;

Ұңғымаға түсірілетін жабдықтары қарапайым;

Ұңғыма жұмысын реттеу қолайлы.

Әдістің кемшіліктері:

Көтеру процесінің салыстырмалы төмен п.ә.к., әсіресе суланған өнімді өндіруде;

Компрессорлық станцияларды салу қажеттігі, бұл мұнай өндіруді қымбаттады,

Әдетте, өнімнің бірлігін жер бетіне шығаруға жоғары меншікті шығындар.

Газлифттің әсер ету принципі өнімге сығылған газды енгізуден тұрады, және фонтандық ұңғыманың жұмыс істеу принципіне ұқсас, ерекшелігі газдың негізгі бөлігі қысым төмендегенде мұнайдан бөлінбейді, сырттан беріледі. Бұл жағдайда негізгі газ көзі ілеспе өндірілетін немесе табиғи газ болып табылады.

Газлифтті пайдаланудың екі принципиалды түрлерін бөліп көрсетеді:

1. үздіксіз газлифт;

2. мерзімді газлифт.

Үздіксіз газлифт ұңғыманың өнімділігі жеткілікті жоғары болғанда жүзеге асырылады. Ұңғыма өнімділігі төмен болған жағдайда мерзімді газлифт екі негізгі схема арқылы қолданылады: өткізу клапанымен газлифт; жинақтау камерасы бар газлифт.

Газлифтті ұңғымаларды топтастыру бірнеше белгілері бойынша жүреді:

1. жұмысшы агентті беру сипаты бойынша:

- тура айдау;

- кері айдау;

2. СКҚ тізбегінің саны бойынша:

- бір қатарлы көтергіш;

- екі қатарлы көтергіш;

- бір жарым қатарлы көтергіш (Саундерс лифті).

3. Жұмысшы агенттің қолданатын энергиясының түрі бойынша:

- компрессорлық;

- компрессорсыз.

Компрессорсыз газлифт газ кенішінен алынатын және газлифтті ұңғымаларға таратылатын сығылған газ есебінен жүзеге асырылады. Егер мұнай ұңғымасының қимасында газ қабаты (немесе газ шапкасы) болатын болса, онда бұл газ мұнайды ұңғыма ішінде көтеруге қолданылады. мұндай жүйе ұңғыма ішіндегі газлифт деп аталады.

4.   Қолданылатын ұңғыма түбіндегі жабдығы бойынша:

- пакерсіз жүйе;

- пакерлік жүйе;

- іске қосу және жұмысшы клапандарды қолдану жүйесі;

Газ көтергішке СКҚ башмагы арқылы берілетін жүйе (іске қосу және жұмысшы клапандары болмайды).

10.2 Газлифт көтергіштерінің конструкциясы

Газлифтті ұңғымалардың негізгі схемалары 10.1 суретте келтірілген. Олардың әрқайсысын қарастырамыз.

Бірқатарлы көтергіш (10.1, а сурет) қалыпты жағдайдағы (өнімде механикалық қоспалар болмайды) ұңғымаларды пайдалануда, жұмысшы агент сапасы жоғары болғанда (газда механикалық қоспалар болмайды, ылғал мөлшері төмен) кеңінен қолданылады. Егер газ сапасы жақсы болмаса, айдау кезінде көтергіш және шегендеу тізбегі коррозияға ұшырайды.

Бірқатарлы көтергіштердің принципиалды кемшіліктері (Нб < Lс):

- «түп-башмак» аралығында көтеріліп жатқан ағынның құмды алп шығуға жылдамдығы жеткіліксіз болғандықтан түпте құм тығынының пайда болу мүмкіндігі;

- іске қосу қысымы жоғары, себебі ұңғыманы іске қосқанда көтергіш башмагына дейін құбыр сыртындағы кеңістіктегі сұйық деңгейін ығыстыру қажет;

- көтергіш пульсациялармен жұмыс жасауы мүмкін.

Бірқатарлы көтергіш схемасының кемшіліктерін жою үшін көтергішті түпке дейін түсіру кеерк, ал есептемелі тереңдікте (башмакты түсіру тереңдігі) жұмысшы саңылаулары бар муфта орнатылады, олардың саны мен көлденең қимасының ауданы қысымның 0,15 МПа аспайтын ауытқуларында айдалатын газдың есептемелі көлемін өткізуді қамтамасыз етуі керек. мұндай схемада құм тығындарының түзілуіне жол берілмейді және көтергіш пульсациясыз жұмыс жасайды.

а – бірқатарлы көтергіш; б – екі қатарлы көтергіш; в – бір жарым қатарлы көтергіш; г – өткізу клапаны және пакері бар бір қатарлы көтергіш; д – жинақтау камерасы бар екі қатарлы көтергіш; е – жинақтау камерасы бар және көтергіште қосымша кері клапаны бар екі қатарлы көтергіш; ж – жинақтау камерасы, өткізу клапаны және пакері бар бірқатарлы көтергіш; 1 – шегендеу тізбегі; 2 – көтергіш; 3 – ауа құбырлары; 4 – хвостовик; 5 – өткізу клапаны; 6 – пакер; 7 – кері клапан ұңғыманы бөлгіш; 8 – жинақтау камерасы; 9 – көтергіштегі кері клапан.

10.1 сурет. Газлифтті ұңғымалардың принципиалды схемалары:

Бір қатарлы көтергіштің артықшылықтары: металлсыйымдылығы аз, конструкциясы қарапайым, жер асты жөндеу жұмыстарының аз құндылығы. Бірқатарлы көтергіштер дебиті кең аралықта өзгеретін ұңғымаларда қолданыла алады, себебі көтергіш диаметрін өзгертумен ұңғыма жұмысын реттеуге болады.

Қазыргі кезде жұмысшы саңылаулары бар муфтаның орнына есептемелі тереңдікте орнатылатын жұмысшы клапандар қолданылады.

Осылайша, бір қатарлы көтергіштер белгілі бір артықшылықтарына байланысты кең қолданыс тапқан.

Екі қатарлы көтергіштер (10.1, б сурет) белгілі бір қиындықтары бар (құмның түзілуі), ұңғыма өнімі коррозиялық-белсенді компоненттермен келтірілген ұңғымаларды пайдалануға арналған, сонымен қатар айдалатын газды дайындау сапасы қажетті жоғары деңгейде (гадың жоғары ылғал мөлшері, онда корродирующий компоненттердің болуы) болмаған жағдайда қолданылады. мұндай конструкцияда ұңғымаға екі қатар құбырлартүсіріледі: сыртқы – диаметрі үлкен және ауа құбырлары деп аталады, ішкі – диаметрі кіші көтергіш. Тура айдауда сығылған газ ауа құбырлары мен көтергіштер арасындағы сақиналы кеңістікке айдалады. Ауа құбырлары, әдетте түпке дейін түіріледі, ал көтергіш газдың жұмысшы қысымына сәйкес келетін тереңдікке дейін түсіріледі. Екі қатарлы схема қажет болған жағдайда көтергіштің түсірілу тереңдігін өзгерте отырып, динамикалық деңгей астына дейін батырылуды жеңіл өзгертуге мүмкіндік береді. Мұндай жүйе үшін іске қосу қысымы төмендейді. Екінші жағынан мұндай жүйелер көп металл шығынын қажет етеді, қымбат тұрады, жер асты жөндеу жұмыстары ұзақ уақыт алады, көтергіш диаметрін өзгертумен ұңғыма жұмысын реттеу мүмкіндігі шектелген.

Бір жарым қатарлы көтергіштер (10.1, в сурет) екі қатарлыға ұқсас болады, тек ауа құбырларының төменгі бөлігі кіші диаметрлі құбырлардан (хвостовик) жинақталады. Бұл кезде құмның жер бетіне шығарылуына қолайлы жағдай жасалады, түпте құм тығындарының пайда болуына жолберілмейді. Екі қатарлы көтергіш кемшіліктерінен басқа бір жарым қатарлы көтергіште хвостовиктің болуынан көтергіштің түсірілу тереңдігін арттыру мүмкін болмайды, бұл жүйенің металлсыйымдылығы біршама аз болады.

Көтергіштердің жоғарыда қарастырылған схемалары үздіксіз газлифтіге арналған. Бұл схемалар үшін айдалатын газдың жұмысшы қысымы ұңғыма түбіне беріледі.

10.1, г, д, е, ж суреттерінде мерзімді газлифтінің бірнеше схемалары келтірілген. Олар пакер мен өткізу клапанын қолданумен (10.1, г, ж сурет) және оларды қолданбай (10.1, д, е сурет) жүргізіледі. Пакер және өткізу клапаны болмайтын жүйелердің негізгі элементі айдалатын газ қысымын ұңғыма түбіне берілуіне жол бермейтін кері клапан болып табылады. Пакерсіз схемаларда ұңғыма сағасына бағдарламалық басқарылатын газ беру автоматы орнатылады. Пакер және өткізу клапаны бар жүйелерде автомат ролін сильфонды өткізу клапаны атқарады.

Пакер және өткізу клапаны бар біржарым қатарлы өткізгіш (10.1, г сурет) қиындықсыз жұмыс істейтін ұңғымаларды мерзімді пайдалануға арналған. Көтергіштің жұмыс істеу принципі келесідей. Өткізу клапаны 5 жабық тұрған кезде ұңғыма жақтағы кері клапан 7 астындағы қысым көтергіш 2 жақтағы кері клапан 7 үстіндегі қысымнан жоғары болып, клапан 7 ашылады. Өнім қабаттан көтергішке 2  беріліп, онда сұйық деңгейі артады. Онымен бірге өткізу клапанының сильфонына түсірілетін қысым да артады. Құбыр сыртындағы кеңістікте айдалатын газ қысымы әсер етеді. Берілген қысым айырмашылығы орын алғанда (құбыр сыртындағы кеңістіктегі газ қысымымен көтергіштегі сұйық қысымы арасында) өткізу клапаны ашылып, газ көтергішке беріледі, кері клапан 7 жабылып, жинақталған сұйық көтергіштен жер бетіне лақтырылады. Сильфонға түсірілетін қысым айырмашылығы төмендеп, өткізу клапаны жабылады. Қысым әсерінен көтергіш башмагында кері клапан 7 ашылып, сұйық ұңғымадан көтергішке беріліп, ондағы сұйық деңгейін арттырады. Цикл қайталанады.

Жинақтау камерасы бар екі қатарлы көтергіш (10.1, д сурет) әдеттегі екі қатарлы көтергіштен ерекшелігі төменгі бөлігінде жинақтау камерасы 8 бар, оған хвостовик 4 бекітілген. Хвостовиктің жинақтау камерасына бекітілу орнына кері клапан 7 орнатылған. Құбыр сыртындағы кеңістікте (2 және 3 тізбектер арасында) және көтергіште 2 айдалатын газ қысымы болмағанда, клапан 7 ашылып, сұйық ұңғымадан жинақтау камерасына беріледі, одан көтергішке және құбыраралық кеңістікке көтеріледі. Сұйық деңгейі есептемелі шамаға көтерілген кезде сағада орналасқан газ беру автоматы берілген бағдарламаға сәйкес іске қосылып, сығылған газ құбыраралық кеңістікке беріледі. Кері клапан 7 жабылып, ұңғымадан жинақталған сұйық көлемін бөліп, оның деңгейін көтергіш башмагына 2 дейін түсіреді. Көтергішке башмак арқылы берілетін газ сұйықты жер бетіне шығарады, газ қысымы төмендеп, газ беру автоматы тоқтатылады. Кері клапан 7 ашылып, цикл қайталанады. Бұл схеманың негізгі кемшілігі көтергішті үрлеуге газ шығыны жоғары. Бұл кемшілікті жою үшін көтергіш башмагына кері клапан 9 орнатылады (8.1, е сурет). бұл жағдайда жинақталған сұйықты құбыр сыртындағы кеңістіктен және жинақтау камерасынан ығыстырған соң, газ көтергішке клапан 9 арқылы өткен кезде құбыр сыртындағы кеңістіктегі газ қысымы төмендейді, автомат газ беруді тоқтатады.

10.1, ж суретте пакері, өткізу клапаны және жинақтау камерасы бар көтергіштің схемасы келтірілген. Оның жұмыс істеу принципі 10.1, г суреттегі схемадан ерекшеленбейді.

Осылайша, газлифтті көтергіштер схемаларының алуан түрлілігі дебиті әртүрлі және пайдалану шарттары әртүрлі ұңғымаларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

10.3 Газлифт ұңғыны пайдалануға жіберу

Газлифтті ұңғыманы іске қосу

Газды тура айдауда біржарым қатарлы көтергішті газлифтті ұңғыманы іске қосу процесінің физикасы (10.2 сурет). Құбыр сыртындағы кеңістікке сығылған газ берілген кезде статикалық деңгей төменге ығыстырылады, бұл кезде түптегі қысым артады. Сұйықтың бір бөлігі құбыр сыртындағы кеңістіктен көтергішке беріледі, ал екінші бөлігі – қабатқа сіңіріледі. Газ қысымы артқан сайын қабатпен сіңірілетін сұйық көлемі артады (репрессияның артуы есебінен). Сұйық деңгейі башмакқа жеткен кезде газ қысымы максимал мәніне жетіп, газ башмак арқылы өте отырып, көтергіштегі сұйықты қанықтырады. Пайда болған газсұйық қоспасының тығыздығы төмендеп, газдың белгілі бір шығынында қоспа сағаға жетіп, төгіле бастайды. Газ башмакқа өткен кезде газ қысымы төмендейді, бұл түптік қысымның төмендеп, сұйықтың қабаттан ұңғымаға берілуіне алып келеді. Сұйық көтергішке және құбыр сыртындағы кеңістікке беріліп, башмакты жауып, газдың көтергішке берілуін жабады. Белгілі бір уақыттан кейін газ қысымы сұйық деңгейін башмакқа дейін ығыстыруға жеткілікті болады. Содан соң көтергішке беріліп, цикл қайталанады. Осылайша, көтергіш башмагында жүйе жұмысы тұрақталған кезде газды айдау қысымының өзгеруіне алып келетін жоғарыда келтірілген процесс мерзімді орындалып отырады.

Газлифтті ұңғыманы іске қосқанда және қалыпты жұмыс процесінде уақыт бойынша қысымның өзгеру тәуелділігі 10.3 суретте келтірілген.

10.2 сурет. Газлифтті ұңғыманы іске қосу процесі.

Сұйық деңгейін көтергіш башмагына дейін ығыстыратын айдалатын газдың максимал қысымы іске қосу қысымы Рпуск деп аталады. Газлифтті ұңғыманың қалыпты жұмысы кезінде орнатылатын шамасы бойынша орташа қысым жұмысшы қысым Рраб деп аталады.

Белгілі бір шарттарда іске қосу қысымын есептеу практикалық қызығушылық тудырады, себебі газды сығуға жабдықты таңдау қажеттігімен байланысты.

Бақылау сұрақтары:

- Газлифтті қолданудың қаңдай түрлері болады?

- Газлифтті көтергіштердің қаңдай конструкциялары бар?

- Газлифтті көтергіштер қаңдай сүлбелермен жұмыс істейді?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

11 лекция. Түсіру қысымын азайту жолдару. Газлифтілі клапандар

11.1 Құбырды кезекті жіберу

11.2 Газлифтті клапандар

11.3 Жер үсті жабдықтары

11.1 Құбырды кезекті жіберу

Іске қосу қысымының формуласын шығаруда келесі шектеулерді қабылдаймыз:

1. газды айдауда және сұйықты жаншуда үйкеліске энергия шығындары ескерілмейді;

2. тура айдауда ұңғыма сағасындағы қысым (құбыр сыртындағы кеңістіктегі – кері айдауда) атмосфералық қысымға тең болады;

3. газ бағанының салмағынан болатын қысым ескерілмейді;

4. СКҚ қалыңдығы ескерілмейді.

Ұңғыманы пайдалану бесперебойно болмайды. Әртүрлі себептерге байланысты олар жөндеуге тоқтатылып, пайдалануға қайта қосылады. Газлифтті ұңғымаларды іске қосу олардың жұмыс принципімен байланысты бірқатар ерекшеліктерге ие. Сақиналы жүйе бойынша жұмыс жасайтын бір қатарлы көтергішпен жабдықталған газлифтті ұңғыма жұмысын қарастырамыз.

Іске қосу үшін айдалатын газды көтеру құбырларының башмагына дейін жеткізеді, яғни сұйық деңгейін газбен башмакқа дейін ығыстырады. Құбыраралық кеңістіктегі сұйық көлемі V1 айдалатын газбен ығыстырылуы керек (11.4 сурет). Ығыстырылатын сұйық көтеру құбырларынан ағып, нәтижесінде ондағы деңгей статикалықтан жоғары болады. Қабатқа репрессия пайда болып, сұйық қабатқа сіңіріледі. Кері клапан қызметін атқаратын, яғни қабаттан сұйықты өткізіп, оның сіңірілуіне жол бермейтін, қабат өткізгіштігі нашар болғанда немесе түпте лайлы тұнба болғанда, бүкіл ығыстырылатын сұйық көтеру құбырларына ағады, сондықтан V1 көлемі құбырға қозғалатын сұйық көлеміне V2 тең болады. сұйық қабатқа жартылай сіңірілетін болса, V2 <V1. Жалпы жағдайда келесі белгілеулер енгізіледі:

V2=α V1,						(11.1)

мұндағы α < 1 – сіңірілу кезінде және α = 1 – сіңірілу болмағанда.

Белгілеулер енгіземіз: h – көтеру құбырларының башмагының статикалық деңгейге батуы; Δh – көтеру құбырларында деңгейдің артуы; fг – газ айдалатын құбыраралық кеңістіктің қимасының ауданы; fж – сұйық өтетін көтеру құбырларының қимасының ауданы.

Олай болса,

V1 = fгh					(11.2)

V2 = fжΔh

(11.2) теңдеудегі V1 және V2 мәндерін (1) теңдеуге қоя отырып, Δh арқылы шешеміз

Δh = αhfг/fж					(11.3)

Газлифтті ұңғыманы іске қосқан кезде, яғни құбыраралық кеңістіктегі сұйық деңгейі башмакқа дейін ығыстырылған кезде, осы деңгейге әсер ететін газ қысымы көтеру құбырларындағы биіктігі h + Δh болатын сұйық бағанының гидростатикалық қысымына теңеседі. Осы қысым газлифтті ұңғыманы іске қосуға қажетті газдың максимал қысымы болады, осылайша,

рпуск = (h+Δh)ρg					(11.4)

Δh орнына (3) теңдеудегі өрнекті қоятын болсақ,

рпуск = hρg1+∝fгfж					(11.5)

Осы теңдеу бір қатарлы және екі қатарлы көтергіштермен жабдықталған, сақиналы және орталық жүйелермен жұмыс жасайтын газлифтті ұңғымаларды іске қосу қысымын анықтайды.

ІХ.4 суретте келтірілген сақиналы айдау жүйесі қолданылатын схема үшін келесі қатынас орындалады:

fг=π4Dв2-dн2

fж=π4dв2                                                              (11.6)

мұндағы Dв – шегендеу тізбегінің ішкі диаметрі; dн, dв – көтеру құбырларының сыртқы және ішкі диаметрлері.

(6) теңдеуді (5) теңдеуге қоя отырып іске қосу қысымын түрлендіреміз

рпуск = hρg1+∝Dв2-dн2dв2                                               (11.7)

Орталық айдау жүйесі бойынша жұмыс жасайтын бірқатарлы көтергіш үшін:

fг=π4dв2

fж=π4Dв2-dн2                                                        (11.8)

Құбырлардың көлденең қима аудандарын іске қосу қысымының формуласына қойтын болсақ, орталық жүйемені айдалатын бірқатарлы көтергіш үшін іске қосу қысымы:

рпуск = hρg1+∝dв2Dв2-dн2                                           (11.9)

Құбыр қабырғасының қалыңдығын ескермейтін болсақ, dн  = dв = d деп қабылдап, α =1 (сіңірілу болмайды) дейтін болсақ,

рпуск = hρgDв2Dв2-d2                                           (11.10)

рпуск = (h+Δh)ρg					(11.4)

Сақиналы жүйемен айдалатын екі қатарлы көтергіш үшін

fг=π4d1в2-d2н2

fж=π4Dв2-d1н2+π4d2в2                                               (11.11)

мұндағы, d1в, d1н – құбырлардың бірінші қатарының (үлкен диаметрлі) ішкі және сыртқы диаметрлері. d2в, d2н – құбырлардың екінші қатарының (кіші диаметрлі) диаметрлері.

Сақиналы айдау жүйесінде екі қатарлы көтергіштердің іске қосу қысымы

рпуск = hρg1+∝d1в2-d2н2Dв2-d1н2+d2в2                                       (11.12)

Құбыр қабырғасының қалыңдығын ескермейтін болсақ, d1в = d1н = d1 және d2в = d2н = d2 деп қабылдап, α =1 (сіңірілу болмайды) дейтін болсақ,

рпуск = hρgDв2Dв2-d12+d22                                           (11.13)

Орталық айдау жүйесінде екі қатарлы көтергіш үшін

fг=π4d2в

fж=π4Dв2-d1н2+π4d1в2-d2н2                                                        (11.14)

рпуск = hρg1+∝d2в2Dв2-d1н2+d1в2-d2н2                                           (11.15)

Құбыр қабырғасының қалыңдығын ескермейтін болсақ, d1в = d1н = d1 және d2в = d2н = d2 деп қабылдап, α =1 (сіңірілу болмайды) дейтін болсақ,

рпуск = hρgDв2Dв2-d22                                           (11.13)

11.2 Газлифтті клапандар

Қазіргі кезде ұңғыманы пайдалануда көтергіштің әртүрлі құбыраралық кеңістіктермен байланысын орнататын немесе тоқтатаын көптеген тереңдік клапандары қолданылады. тереңдікте қолданылатын клапандарды келесі белгілері бойынша топтастырады:

1. Тағайындалуы бойынша:

Іске қосатын;

Жұмысшы;

Соңғы.

2. Конструкциясы бойынша:

Серіппелі;

Сильфонды;

Комбинирлі.

3. Жұмыс сипаты бойынша:

Қалыпты ашық;

Қалыпты жабық.

4. Жұмыс істеу қысымы бойынша

Құбыр сыртындағы кеңістіктегі қысымнан

СКҚ (көтергіштегі) қысымнан.

Әсер ету принципі бойынша клапандар дифференциалдық болып табылады, яғни құбыраралық кеңістікте және клапан деңгейінде СКҚ тізбегінде қысым айырмашылығынан ашылады немесе жабылады.  Олар іске қосатын ретінде де жұмысшы ретінде де қолданылады.

Іске қосатын клапандар газлифтті ұңғымаларды пайдалануға қосуға арналған, бірақ пайдаланудың басқа әдістерінде де – ұңғыманы игеруде кеңінен пайдаланылады; мысалы, пульсация орын алған кезде ұңғыма жұмысның тиімділігін арттыруға (пульсацияны жою) арналған.

Жұмысшы клапандар газлифтті пайдалануда көтергішке газ беруге арналған, газлифтті ұңғыманың үздіксіз немесе мерзімді жұмысына, олардың жұмыс режимдерін оңтайландыруға арналған.

Соңғы клапандар клапаннан төмен сұйықтың жұмысшы деңгейін ұстап тұру үшін қажет және газлифттің есептемелі параметрлері өзгерген кезде клапан арқылы көтергішке газдың бірқалыпты берілуін қамтамасыз етеді, бұл пульсацияның алдын алады. Бұл клапандар көтергіш башмагының қасында орнатылады.  11.2 суретте тереңдік клапандарының негізгі схемалары келтірілген. Барлық клапандар төменгі жағында шаюшы кері клапандармен жабдықталған.

а – серіппелі; б – сильфондық, құбыр сыртындағы кеңістіктегі қысым Рк әсерінен іске қосылады; в - сильфондық, құбырдағы қысым Рт әсерінен іске қосылады; г – комбинирлі; 1 – клапанның төменгі ершігі; 2 – төменгі клапан; 3 – клапан штогы; 4 – сильфондық камера; 5 – реттеуші гайка; 6 – серіппе; 7 – серіппе тіреуіші; 8 – клапан корпусындағы саңылау; 9 – жоғарғы клапан; 10 – клапанның жоғарғы ершігі; 11 – клапан корпусы; 12 – СКҚ қабырғасы.

11.2 сурет. Тереңдік клапандарының принципиалды схемасы

Серіппелі дифференциалдық клапан (11.3 сурет) СКҚ сыртқы бетіне бекітіледі. Ол негізгі 1 және қосымша 2 ершіктерден тұрады. Газ саңылаулардан 3 кіреді. Саңылау санын өзгертуге болады. Штоктың 4 екі ұшында екі клапан бастары бар. Серіппелердің тартылуы гайкамен 6 реттеледі. Серіппелер штокты төменгі ершікке қысып ұстап тұрады. Осылайша, клапан қалыпты жағдайда ашық тұрады. Клапан ашық тұрған кезде саңылау 3 және ершік 1 арқылы газ СКҚ тізбегіне беріліп, онда сұйықты газдайды. Нәтижесінде СКҚ тізбегіндегі қысым рт төмендеп, рк тұрақты болады. Серіппенің тартылуын жеңуге және клапанды жабуға ұмтылатын күш Ғ0 пайда болады. Клапанның газ бойынша өткізу қабілеттілігі саңылау 3 санымен немесе өлшемімен  реттеледі. Клапанның өткізу қабілеттілігінің клапандағы қысым айырмашылығынан тәуелділігі маңызды сипаттама болып табылады. Клапан жабылған кезде және газ тоқтатылған кезде құбыраралық кеңістіктегі сұйық деңгейі келесі клапанды ашып, алдыңғы жабық клапан орнына іске қосылады.

11.3 сурет. Серіппелі клапанның принципиалды схемасы

Сильфондық клапандардың екі түрі болады:

1. Құбыраралық кеңістіктегі қысымнан жұмыс істейтін рк;

2. СКҚ тізбегіндегі қысымнан жұмыс істейтін рт.

Құбыраралық кеңістіктегі қысымнан жұмыс жасайтын сильфондық клапан (11.4 сурет)  рс қысымына дейін азотпен зарядталған сильфондық камерадан 1 тұрады. Сильфонның тиімді қимасының ауданы fс. Штокта 2 клапан 3 орнатылған, оның ершігінің қимасы fк. Штуцер 4 саңылауы арқылы газ құбыраралық кеңістіктен клапан арқылы СКҚ тізбегіне беріледі.

11.4 сурет. Құбыраралық кеңістіктегі қысыммен басқарылатын клапанның принципиалды схемасы.

Клапан жабық болғанда ондағы қысым рк сильфон ауданына  fк әсер етеді. СКҚ тізбегі жағынан fк ауданға рт қысымы әсер етеді. Осы екі күш клапанды ашуға ұмтылады. Клапанды ашуға fс ауданына әсер ететін сильфондағы газ қысымы рс кедергі жасайды. Құбыраралық кеңістіктегі қысымды өзгертумен клапан жұмысын басқаруға болады, яғни клапанды ашып немесе жабуға болады.

Құбырдағы қысым өзгерісіне сезімтал клапанның принципиалды схемасы 11.5 суретте келтірілген. Онда сильфонға құбырларда орнатылатын қысым рт үнемі әсер етіп тұрады. СКҚ тізбегіне сұйық жиналған кезде және қысым сәйкесінше артқан кезде сильфон кедергісінен басым түсіп, клапан ашылып газ құбыраралық кеңістіктен СКҚ тізбегіне беріледі. Клапан ашылған соң рт қысымы сильфонның бүкіл ауданына fс әсер етеді. Құбырлардағы қысым белгілі бір шамаға дейін төмендеген кезде клапан жабылады, себебі сильфон жақтан әсер ететін күш клапан камерасы жағынан әсер ететін күштен үлкен болады. Комбинирлі клапандар сильфонмен қоса цилиндрлік серіппеден тұрады. Серіппе жүктеменің бір бөлігін өзіне қабылдайды. Бұл сильфонның қысым өзгерісіне сезімталдығын арттырады. Мұндай клапандар мерзімді газлифтті пайдалануда қолданыла алады. Сұйықты лақтырған соң клапан жабылып, СКҚ тізбегіндегі сұйық белгілі бір шамаға дейін жеткен кезде ғана қайта ашылады.

11.5 сурет. Құбырдағы қысыммен басқарылатын клапанның принципиалды схемасы.

Бақылау сұрақтары:

- Тізбек басы не үшін қажет? Тізбек басының корпусына əсер етуші күшті бөлу үлгісі?

- Айыратын - қақпақ (клапан) классификациясы. Айыратын қақпақтын (клапан) тағайындалуы?

- Циркуляциялық қақпақтын (клапан) тағайындалуы?

- Түзету (уравнительного) қақпақтын (клапан) тағайындалуы?

- Қабылдау қақпағының тағайындалуы?

- Кері (обратного) қақпағының (клапан) тағайындалуы?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

12 лекция. Штангалы сорап ұңғыларын пайдалану. Жер үсті, жер асты қондырғылары

12.1 Ұңғы сағасын жабдықтау

12.2 Жер асты жабдықтары

12.1 Ұңғы сағасын жабдықтау

Тереңдік сораптық қондырғыларды топтастырудың негізгі белгілері:

1. Тереңдік сорабының әсер ету принципі бойынша;

2. Тереңдік сорабына жетекші қозғалтқыштан энергияны беру түрі бойынша

3. Тағайындалуы бойынша.

1. Тереңдік сорабының әсер ету принципі бойынша

- Плунжерлік;

- Ортадан тепкіш;

- Бұрандалы;

- Ағысты;

- Дірілді (дыбыстық);

- Диафрагмалық, роторлы-поршенді.

2. Тереңдік сорабына жетекші қозғалтқыштан энергияны беру түрі бойынша

- штангалы;

- штангасыз.

Штангалы сораптық ұңғыма қондырғылары келесідей топтастырылады:

- балансирлі;

- балансирсіз.

Қолданылатын жетек түрі бойынша

- механикалық

- гидравликалық

- Пневматикалық.

Штангасыз тереңдік сораптық қондырғылар қолданылатын жетек түрі және оның орналасу орны бойынша келесідей топтастырылады:

-электрліжетекпен;

-гидрожетекпен;

-жетегі жер бетінде орналасқан;

-жетегі ұңғымада орналасқан.

Тағайындалуы бойынша:

Беріліс

-төмендебитті;

-орташа дебитті;

-жоғары дебитті ұңғымаларды пайдалану үшін

Көтеру биіктігі –

-терең емес;

-орташа тереңдікті;

-терең ұңғымаларды пайдалану үшін

Штангалы сораптық қондырғы (ШСҚ) жер үсті және жер асты жабдықтардан тұрады (12.1 сурет).

Жер үсті жабдықтарына тербелмелі-станок, жер асты жабдықтарға: штангалы ұңғыма сорабы; сораптық штангалар және құбырлар кіреді.

Тербелмелі-станок электрліқозғалтқыштан 9, кривошиптен 7, шатуннан 8, балансирден 6, саға сальнигінен 5, тізбек басы және тройниктен 4 тұрады.

12.1 сурет. Тербелмелі станок

12.2 Жер асты жабдықтары

Штангалы ұңғыма сорабы цилиндрінің төменгі (қозғалмайтын) ұшында сорушы клапан 1, поршень-плунжердің жоғарғы басында (қозғалатын) айдау клапанымен 2 жабдықталған (12.2 сурет).

Плунжерлік тереңдік сораптар  келесі белгілері бойынша топтастырылады:

1.Конструкциясы бойынша;

2. Өнімді тарту сипаты бойынша;

3. Әрекет ету принципі бойынша;

4. Тағайындалуы бойынша.

12.2 сурет. Штангалы ұңғыма сорабы

1.Конструкциясы бойынша

-Қарапайым сораптар (тұрақты диаметрлі бір плунжерлі);

-Дифференциал сораптар (әртүрлі диаметрлі екі және одан да көп плунжерлі);

-Құбырлық сораптар (цилиндр - ұңғымаға СКҚ тізбегімен түсіріліп, плунжер – штангалар тізбегімен түсіріледі);

-Алмалы-салмалы сорап  (цилиндр және плунжер бірге штангалар тізбегімен түсіріледі);

-Цилиндрі қозғалмайтын және плунжері қозғалатын сораптар;

-Цилиндрі қозғалатын және плунжері қозғалмайтын сораптар.

2. Өнімді тарту сипаты бойынша

-жоғары қозғалғанда тарту;

-төмен қозғалған кезде тарту;

-жоғары және төмен қозғалған кезде.

3. Әрекет ету принципі бойынша

-Бірлік әрекетті;

-Қос әрекетті.

4. Тағайындалуы бойынша

-қалыпты жағдайда сұйық өндіруге арналған;

-үлкен мөлшерде бос газы бар сұйықты өндіруге;

-тұтқыр сұйықты өндіруге;

-үлкен көлемдегі сұйықты өндіруге;

-механикалық қоспалары бар сұйықты өндіруге.

Бақылау сұрақтары:

1.	Штангалы   тербелмелі-станоктарды   пайдаланудағы   кемшіліктер
қандай?

- ҰШСҚ қандай тораптардан тұрады?

- Жүру ұзындығы қалай өзгереді?

- Теребеліс санын қалай өзгертеміз?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

13 лекция. Штангалы қондырғы жұмысына әсер етуші қарсылықтар

13.1 Газдың әсері. ШҰС-ң зиянды кеңістігі.

13.2 Ағулар. Сұйықтың отыру әсері.

13.3 Тереңдік сорап жұмысы кезіндегі статикалық жүктеме

13.4 Статикалық жүктеме

13.5 Динамикалық күштер

13.1 Газдың әсері. ШҰС-ң зиянды кеңістігі.

Штангалы ұңғыма сорабының берілісі

Плунжер Sп жүріс шамасына жоғары қозғалған кезде келесі сұйық көлемі ығыстырылады:

(13.1)

мұндағы Ғ – плунжердің көлденең қимасының ауданы; f – штанга қимасының ауданы.

Плунжер сол жүріс шамасына Sп төменге қозғалған кезде, сұйықтың қосымша көлемі ығыстырылады:

(13.2)

Плунжердің толық жүрісінде сорап берілісі жоғары және төмен жүріс берілістерінің қосындысына тең болады:

(13.3)

Жер бетіндегі мұнайды сепарациялау және суытудан кейінгі іс жүзіндегі беріліс Qд теориялық мәннен аз болады.

Qд мәнінің Qт мәніне қатынасы сораптың беріліс коэффициенті деп аталады, ол сорап берілісіне кері әсерін тигізетін барлық мүмкін факторларды ескереді.

Беріліс коэффициенті

η = Qд/Qт					(13.4)

сорап жұмысының тиімділігін сипаттайды.

Қалыпты жағдайда η ≥ 0,6-0,65.

Штангалы сораптың беріліс коэффициентіне тұрақты және айнымалы факторлар әсер етеді.

Тұрақты факторларға жататындар:

- айдалатын қоспадағы бос газдың әсері;

- сораптық штангалар мен құбырлардың серпімді деформациясы есебінен штангаларды ілу нүктесінің жүрісімен салыстырғанда плунжердің пайдалы жүрісінің төмендеуі;

- жер бетінде сұйықтың салқындауы және сепарациялық қондырғылардың дегазациясы нәтижесінде тартылатын сұйық көлемінің төмендеуі.

Уақыт бойынша өзгеретін айнымалы факторларға жататындар:

-плунжер мен цилиндр арасындағы  өтулер;

-сорап клапандарындағы өтулер;

-СКҚ тізбегіндегі муфталардағы өтулер.

Штангалы ұңғыма сорабының  берілісіне газ факторының  әсері

Айдалатын сұйықтағы  газ әсері сорап цилиндрін толтыру коэффициентімен ескеріледі. Ол сорапқа берілетін сұйық көлемінің қоспаның бүкіл көлеміне қатынасына тең, қоспа көлемі сұйық  көлемінен және бос газ көлемінен тұрады.

η'1=VжVсм                                                 (13.5)

η'1=VжVж+Vг=11+VгVж=11+R                           (13.6)

Штангалы ұңғыма сорабының  берілісіне әсер ететін факторлар:

1. Газ әсері;

2. Плунжер жүрісінің шығының әсері;

3. Ағулардың әсері;

4. Сұйықтың шөгуінің әсері.

13.2 Ағулар. Сұйықтың отыру әсері.

Плунжер мен сорап цилиндрі арасындағы саңылау арқылы болатын ағуларды қарастырамыз. Клапандардағы ағулар әдетте тозған сораптарда пайда болып, қалыпты жұмыс жасайтын сораптарда болмайды. Олар плунжер жоғары қозғалған кезде сұйықтың плунжер астына өтуіне алып келеді. Сондықтан сораптың сору клапаны арқылы берілетін сұйық мөлшері азболады, себебі, цилиндрдің бір бөлігі ағулар есебінен сұйықпен толтырылған.

Ағулар η3 коэффициентімен ескеріледі:

Мұндағы η1 – бос газ әсерін ескеретін, сорап цилиндрінің сұйықпен толтырылу коэффициенті; η2 – плунжер жүрісінің кішіреюін ескеретін коэффициент; η4 – сұйық жер бетіндегі ыдыстарға жеткізген кезде көлемінің кішіреюін ескеретін кему коэффициенті. Qф – іс жүзіндегі беріліс; Qт – теориялық беріліс.

Ағулар плунжер астындағы және үстіндегі қысым айырмашылығынан болады. Бұл қысым айырмашылығы плунжер жоғары қозғалған кезде ғана болғандықтан , ағулар сораптың жұмыс уақытының жартысында ғана орын алады. Сорап берілісі аз болатын болса ағулар нақты іс жүзіндегі берілістің айтарлықтай бөлігін алады. Осы себепті плунжер ұзындығы айтарлықтай үлкен – 1 м кейде оданда үлкен болады.

13.3 Тереңдік сорап жұмысы кезіндегі статикалық жүктеме

Плунжер жоғары қозғалған кезде штангаларды ілу нүктесіндегі статикалық жүктеме штанга салмағынан Ршт және сұйық бағанының салмағынан Рж тұрады.

Төменгі бос (өлі) нүктеде қозғалыс бағытын өзгерту нәтижесінде максимал үдеу пайда болған кезде, оған төменге бағытталған инерция күші Рі қосылады, сонымен бірге төменге бағытталған үйкеліс күші Ртр әсер етеді. Осылайша, жоғары жүріс басталған кезде штангаларды ілу нүктесінде пайда болатын максимал жүктеме:

*Рmах = Рш + Рж + Рі + Ртр.

Төмен қозғалған кезде айдау клапаны ашылып, плунжер үстіндегі және астындағы гидростатикалық қысым теңеседі. Сондықтан сұйық бағанынан болатын жүктеме  штангалардан алынып, құбырларға беріледі, себебі, цилиндрдегі сору клапаны төмен қозғалған кезде жабық болады. Жоғарғы бос нүктеде пайда болатын инерция күштері жоғары бағытталған. Үйкеліс күштері де жоғары бағытталған, яғни қозғалыс бағытына қарама-қарсы жаққа. Сондықтан төмен жүру басталған кездегі жүктеме  минимал болады:

*Рmin = Рш - Рі - Ртр.

Рі + Ртр күштері Рш+Рж күштерінің аз үлесін құрайды, әдетте олар 5-10% аспайды. Сондықтан олардың плунжер жүрісіне әсері ескерілмейді.

13.4 Динамикалық күштер

Максимал динамикалық жүктемелер жоғарғы өлі нүктеде және төменгі өлі нүктеде пайда болады. Ж.ө.н. Олар жоғары бағытталып, штангалардың салмағын төмендетеді. Штангалар сығылып, плунжерге қосымша жүріс е1 береді.  Т.ө.н. Бұл жүктемелер төменге бағытталып, штангалардың салмағын арттырады. Штангалар созылып, плунжерге қосымша жүріс е2 береді . Нәтижесінде плунжердің пайдалы жүрісі:

Sп = S – λ + е1 + е2 .

Динамикалық жүктемелер ретінде плунжердің төменгі өлі нүктесінде пайда болатын инерция күші алынады:

Рін = Рш·m

Мұндағы m – динамикалық факторы

Динамикалық факторының шамасы үлкен болмайды, әдетте 0,05-0,12 болады, яғни, инерция күштерінен жүктеменің артуы штанга салмағының 5 – 12 % құрайды.

Жалпы үйкеліс күші келесі үйукеліс күштердің қосындысынан тұрады:

- Цилиндрде плунжердің үйкелуі, плунжерді дәлдеуге тәуелді, Т1;

- Саға жабдығының сальнигінде жылтырлатылған штоктың үйкелуі, сальникті тартуға және шток күйіне тәуелді, Т2;

-  Штангалардың сораптық құбырлар қабырғасына үйкелуі, ұңғы қисықтығына тәуелді, Т3;

- Штангалардың құбырдағы сұйыққа үйкелуі, сұйық тұтқырлығына, штанга, құбыр, сорап өлшеміне тәуелді, Т4.

Бақылау сұрақтары:

1. Құбырлы сораптың артықшылығы қандай?

2.

2. Отырғызылатын сораптың артықшылығы неде?

3. ҰШСҚ қозғалқышының қандай түрлері бар?

4. Штанганың іліну жүктемесіне қандай күш əсер етеді?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

14 лекция. Тербелмелі станоктың теңесу принципі. Күрделі жағдайларда ұңғыны штангалық сораппен пайдалану

14.1 Сорапты штангалардың балансир басына іліну нүктесіндегі максималды жүктемені анықтау

14.2 Күрделі жағдайда ұңғыны штангалық сораптармен пайдалану

14.1 Сорапты штангалардың балансир басына іліну нүктесіндегі максималды жүктемені анықтау

Штангаларға әсер ететін жүктемелер және олардың плунжер жүрісіне әсері

*Штангаларды ілу нүктесінде пайда болатын *жоғары жүру басталған кездегі максимал жүктеме:

*Рmах = Рш + Рж + Рі + Ртр. 				(14.1)

Төмен қозғалған кезде айдау клапаны ашылып, плунжер үстіндегі және астындағы гидростатикалық қысым теңеседі. сондықтан сұйық бағанынан болатын жүктеме  штангалардан алынып, құбырларға беріледі, себебі, цилиндрдегі сору клапаны төмен қозғалған кезде жабық болады.

Тербелмелі-станок белгілеуінде жүккөтерімдлігі, максимал жүрісі, редуктор білігіндегі мүмкін момент көрсетіледі.

Мысалы, СК3-1,2-630

Тербелмелі станоктың жүк көтерімділігі – 3 т;

Максимал жүрісі – 1,2 м;

Редуктор білігіндегі ең үлкен айналдыру моменті – 630 кгс·м.

Балансир басына түсірілетін негізгі жүктеме -

*Штангаларды ілу нүктесінде пайда болады;

* балансир басы жоғары қозғалған кезде сұйық бағанының және штанга салмағына (Рж+Рш) тең;

*балансир басы төмен қозғалған кезде тек қана штанга салмағына тең болады, себебі бұл кезде айдау клапаны ашылып, сұйық бағанынан болатын жүктеме құбырларға беріледі.

Бұл электрлі қозғалтқыш жұмысының бірқалыпсыздығына алып келеді.

Электрлі қозғалтқыш қа түсірілетін жүктеменің бірқалыпсыздығын тербелмелі станоктарды теңестірумен жоюға болады.

Тербелмелі станоктарды теңестіру

Штангалардың салмағы балансир басына төмен және жоғары қозғалған кезде әсер ететін болғандықтан, *тең иінді балансирдің артқы иініне штанга салмағына тең қарсы салмақ орнату керек.

Жоғары және төмен қозғалған кезде *жұмыстардың теңесуі жүрістің бірінші жартысында шатунда оны созушы күш Тр пайда болса, ал жүрістің екінші жартысында сығушы күш Тс пайда болса ғана мүмкін. *Бұл екі күште абсолют шамалары бойынша тең болуы керек.

Балансирлі теңестіру жүккөтерімділігі аз тербелмелі станоктарда қолданылады.

Кривошипті жүк көтерімділігі жоғары тербелмелі станоктарда қолданылады.

Комбинирлі теңестіру жүк көтерімділігі  орташа тербелмелі станоктарда қолданылады.

Балансирлі  қосалқы жүктерде шойын пластиналар түрінде орындалып, балансирдің артқы иініне орнатылады.

Тербелмелі станокты соңғы теңестіру балансир басы жоғары және төмен қозғалған кезде электрлі қозғалтқышқа берілетін *токты бақылаумен жүзеге асырылады.

*Токпен теңестіру тасымалданатын амперметр көмегімен жүргізіледі.

Тасымалданатын амперметр  - ток тасымалдаушы сымды сақинамен қармайтын қысқыштар түрінде орындалған *амперқысқыштар деп аталады.

14.2 Күрделі жағдайда ұңғыны штангалық сораптармен пайдалану

Штангалы сораптық қондырғылардың жұмысы кезінде оның жұмысын қиындататын ерекше жағдайлар кездеседі:

-сорапқа кіруде газмөлшері жоғары;

-өндірілетін сұйықта құм мөлшері жоғары;

-СКҚ-мен сораптық штангаларда парафин шөгінділері;

- СКҚ-мен сораптық штангаларда минерал тұздарының шөгінділері;

-ұңғыманың қатты қисаюы;

-жоғары парафинді жоғары тұтқырлықты мұнайлар.

Көп жағдайларда цилиндрді толтыру коэффициентін төмендететін сорап жұмысына газдың әсер етуі нәтижесінде қиындықтар пайда болады. Толтыру коэффициенті сораптың қабылдау шартында және көлемге қатысты зиянды кеңістік үлесінде  газ факторына тәуелді.

Сорап қабылдауындағы 1м3 сұйыққа қатысты газ факторы Rж келесі шамаларға тәуелді:

-газ факторы Го;

-газдың мұнайда еруі α;

-сорап қабылдауындағы қысым Рпр;

-сепарация коэффициенті  m;

-өнімнің сулануы n.

Зиянды кеңістікті азайту үшін

*плунжердің төменгі ұшында қосымша айдау клапаны бар сораптар қолданылады.

*сорап цилиндрінде плунжер дұрыс орнатылуы керек.

*Сорап диаметрі кішірейтілген кезде жүрістің артуы.

Яғни, клапан орнына штогы бар сораптарды қолдану, газ мөлшері көп ұңғымаларда қолдану тиімсіз.

Сорап қабылдауындағы газ мөлшерін азайту үшін –

*сорап қабылдауындағы қысымды арттыру керек, ол үшін сорапты динамикалық деңгейге батыру тереңдігі арттырылады.

*сорап қысымы қанығу қысымына тең болатын тереңдікке батырылған кезде, газдың зиянды әсері болмайды, себебі бұл тереңдікте бос газ болмайды.

* газ якоры қолданылады.

Құмның зиянды әсерімен күресу үшін

*ұңғыманың түптік бөлігі әртүрлі шайырлармен бекітіледі,

*әртүрлі сүзгілер қолданылады,

*сораптық қабылдау құбырынан алдын құм якорьлары деп аталатын құралдар қолданылады.

Парафин шөгуінен болатын қиындықтарды келесі әдістермен жояды:

*ұңғыманы мерзімді жылулық өңдеу;

*құбыраралық кеңістікке әртүрлі еріткіштерді айдау

*штангалар тізбегіне пластиналы қырғыштарды бекіту.

Тұз шөгінділерінен болатын қиындықтарды жою әдістері:

*қабатқа әртүрлі қышқыл ерітінділерін мерзімді айдау;

*сорап қабылдауынан төмен ағынға аз мөлшерде тұз шөгінділерінің еріткіштері немесе арнайы реагенттер енгізілетін ұңғыма мөлшерлегіштері қолданылады;

*құбыраралық кеңістік арқылы ұңғыма мен сораптық жабдықтарды еріткіштермен мерзімді шаю.

Бақылау сұрақтары:

1. ШҰС берілісін қаңдай факторлар төмендетеді?

2. Штангаларға қаңдай жүктемелер əсер етеді?

3. Станок-тербегіштің теңгерілу принциптері.

4. Динамометрлеу қаңдай мақсатпен жүргізіледі?

5. Плунжердің жүрісі қалай аңықталады?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

15 лекция. Штангалы сорап қондырғыларымен жабдықталған ұңғыны зерттеу. Ортадан тепкіш электр сорап ұңғыларын пайдалану

15.1 ШҰСҚ динамометриясы

15.2 Динамограмма және оның түсіндірмесі

15.3 Ұңғыларды батырмалы ортадан тепкіш электрлі сораптармен пайдалану

15.4 БОЭС ілу тереңдігін анықтау

15.1 ШҰСҚ динамометриясы

Штангалы ұңғыма сораптарын зерттеу ағынды зерттеу үшін және индикаторлық қисықты салу үшін қажет, сонымен бірге сорап жұмысын зерттеу үшін және берілістің төмен коэффициентінің себебін анықтау үшін қажет.

Штангалы ұңғыма сораптармен сұйықты өндіруді өзгерту үшін кривошипте шатун саусақшасының орнын ауыстырумен жылтырлатылған шток жүрісін өзгертеді, немесе электрліқозғалтқыш білігіндегі шкивті алмастырумен тербеліс санын n өзгертеді, сорап өлшемін өзгертеді.

Сорап өлшемін өзгерту күрделі операция, себебі, ұңғымада көтеріп-түсіру операцияларын жүргізуді талап етеді.

Өндіру режимі әрбір өзгерген кезде ұңғыма орнатылған режимге өткен соң, бұл дебиттің тұрақтануымен анықталады, түптік қысым тура немесе жанама әдістермен өлшенеді.

Ұңғыма ағынын жанама зерттеу әдісіне өндірудің қандай-да бір режимінде  арнайы құралдармен - эхолоттармен орнатылатын, құбыраралық кеңістікте сұйықтың динамикалық деңгейінің тереңдігін өлшеу жатады.

Эхолот жұмысы келесідей.

Құбыраралық кеңістікке дыбыс импульсы жіберіледі, ол сұйық деңгейінен шағылысып, ұңғыма сағасына қайта оралады, онда микрофондармен қабылданады. Микрофон күшейткіш арқылы тіркеуші құрылғымен байланысқан. Құрылғы барлық сигналдарды диаграмма түрінде қағаз лентаға жазып отырады. Қағаз лента  тұрақты жылдамдықпен лента тартқыш механизммен қозғалады. Бастапқы импульсқа және деңгейден шағылысқан импульсқа сәйкес келетін диаграмманың екі ең жоғарғы нүктелері арасындағы қашықтықты өлшей отырып, деңгейдің тереңдігін анықтауға болады.

Құбыраралық кеңістіктегі дыбыс жылдамдығы υ  сол кеңістікті толтырып тұратын газдың қысымына, температурасына және тығыздығына тәуелді.

а – реперсіз; б - репермен

15.1 сурет. Шағылысқан серпімді импульс әдісімен динамикалық деңгейді өлшеу диаграммасы

Эхолоттың техникалық сипаттамасы:

Өлшенетін сұйық деңгейі			50-3000 м;

Өлшенетін қысым аралығы			0-10 МПа;

Температуралардың

жұмысшы аралығы				-40 - +50°С;

Құрал салмағы 					7,6 кг.

Шток жүрісіне тәуелді жылтырлатылған штокқа түсірілетін жүктеме диаграммасын алу ШҰСҚ динамометриясы деп аталады. Ол күшөлшеуші тіркеуші құрал – динамометр көмегімен жүргізіледі.

Динамограмма өндіру режимін нақтылауға, оны жақсартуға мүмкіндік береді.

Динамографтар механикалық, гидрав-ликалық, электрлік, электрлімагниттік, тензометрлік болып бөлінеді. Кең қолданыс тапқаны гидравликалық динамографтар, онда жылтырлатылған штокқа жүктеме рычагты жүйе арқылы сұйықпен толтырылған камераның серпімді диафрагмасына беріледі.

15.2 Динамограмма және оның түсіндірмесі

Жүктемелерді өлшеу динамограф деп аталатын арнайы құралмен орындалады.

Сораптық циклда (жоғары жүріс – төменге жүріс) штанганың қандай-да бір қимасында әсер ететін жүктеменің осы қиманың қозғалу функциясындағы графикалық тәуелділігі – динамограмма деп аталады.

Динамограф – арнайы бланкте сораптық цикл уақытында жүктеменің өзгеруін тіркейтін құрал.

Динамографтар әсер ету принциптері бойынша бірнеше кластарға бөлінеді:

- Механикалық;

- Гидромеханикалық;

- Электрлік;

- Электрлі магниттік;

- Тензометрлік.

Динамографтар орнату орнына тәуелді екі топқа бөлінеді:

1. Тереңдік динамографтар;

2. Беттік динамографтар.

Тереңдік динамографтар – штангалар тізбегінің төменгі бөлігіне орнатылып, сораптық циклда плунжерге әсер ететін жүктемелерді тіркейді.

Беттік динамографтар – тербелмелі станоктың  арқан алқасымен жылтырлатылған штоктың қосылу орнында орнатылады.

Динамографтар орнату орнына тәуелді екі топқа бөлінеді:

1. Тереңдік динамографтар;

2. Беттік динамографтар.

Тереңдік динамографтар – штангалар тізбегінің төменгі бөлігіне орнатылып, сораптық циклда плунжерге әсер ететін жүктемелерді тіркейді.

Беттік динамографтар – тербелмелі станоктың  арқан алқасымен жылтырлатылған штоктың қосылу орнында орнатылады.

1 – жоғарғы рычаг; 2 – төменгі рычаг; 3 – тіректік ролик; 4 – призма; 5 – мессдоза; 6 – поршень; 7 – шарик; 8 – капилляр түтікше; 9 – геликоидалды манометрлік серіппе; 10 – корпус; 11 – жүріс бұрандасы; 12 – каретка; 13 – стрелка; 14 – шкив; 15 – шнур; 16 – ролик.

15.2 сурет. Беттік гидромеханикалық динамографтың принципиалды схемасы.

1 – жоғарғы траверса; 2 – қысқыштар; 3 – бұрандалар; 4 – төменгі траверса; 5 – сыналы қысқыш; 6 – муфта; 7 – арқан.

15.3 сурет. Сальникті штоктың арқан алқасы

15.3 Ұңғыларды батырмалы ортадан тепкіш электрлі сораптармен пайдалану

Мұнай ұңғымаларына арналған электрлі ортадан тепкіш сорап қондырғысының құрамына кіретіндер:

- Ортадан тепкіш сорап 50-600 сатылы;

- Асинхронды электрлі қозғалтқыш;

- Гидроқорғаныс (протектор) қозғалтқышты қабат суынан қорғау үшін май қысымын ұстап тұрады;

- Кабельдік желі, электрлі қозғалтқышты трансформатормен және басқару станциясымен жалғастырады.

Батпалы ортадан тепкіш сораптар – көп сатылы, сатыларының саны 50-ден 600-ге дейін болады.

Ортадан тепкіш сорап сатысы бағыттаушы аппараттан (1) және жұмысшы дөңгелектен (2) тұрады.

Бағыттаушы аппараттар сораптың цилиндрлік корпусына жиналып, жұмысшы дөңгелектер білікке шпонкамен орнатылған.

Сораптың жалпы ұзындығы 5-10 м құрайды.

Өнімділігі – 20 – 2000 м3/тәул.

Қозғалтқыш және сорап арасына орнатылған протектор элктрлі қозғалтқышты қабат суымен мұнайдың өтуінен қорғайды.

Ортадан тепкіш сораптың жалпы ұзындығы 25-30 м құрайды, сондықтан ұңғымаға түсірерден алдын секция бойынша монтаждалады.

Жер бетінде трансформатор, кабельмен барабан, басқару станциясы орнатылады, ол қондырғы жұмысын бақылау және реттеуді, автоматты іске қосуды және өшіруді қамтамасыз етеді.

Артықшылықтары:

- Үлкен көлемдегі сұйықты айдау мүмкіндігі;

- Аз металл сыйымдылығы;

- Жұмысшы сипаттамаларының кең диапазоны;

- Жоғары п.ә.к.;

- Жөндеу аралық кезеңі жоғары (500 тәулікке дейін және одан жоғары);

Кемшіліктері:

- аз дебитте қоры төмен;

- жоғары қабат температурасында қоры төмен;

- Құмды өнімді өндіруде тез тозуы;

- Газ мөлшері жоғары болғанда жұмысы тұрақсыз.

Секциялық электрлі қозғалтқыш екі секциядан тұрады – жоғарғы және төменгі. Секция корпустары фланецтік қосылыспен жалғастырылған. Біліктер шлицалы муфта көмегімен жалғастырылады. Электрлік қосылыстар жартылай муфталардан тұратын арнайы муфтамен жалғастырылады. Секцияларды түйістірген кезде олар автоматты түрде қосылады.

Қозғалтқыштардың айналу жиілігі 50 Гц ток жиілігінде 3000 мин-1 тең. Қозғалтқыш қоршаған ортаның 900С температурасына есептелген.

Гидроқорғаныс қабат сұйығының батпалы электрлі қозғалтқышқа түсуінің алдын алады және протектормен компенсатордан тұрады.

Протектор электрлі қозғалтқыш сұйығымен толтырылған екі камерадан тұрады. Камералар созылмалы элементпен – дүмді (торцовый) тығыздағышты резиналы диафрагмамен бөлінген. Протектордағы қысымның ұңғыдағы қысыммен теңесуі протектордың төменгі жағына орнатылған кері клапан арқылы жүргізіледі.

15.4 БОЭС ілу тереңдігін анықтау

Электрлі ортадан тепкіш сораптың түсірілу тереңдігі келесі шарттармен анықталады:

1) Сұйықтың берілген мөлшерін өндіруде ұңғымадағы сұйықтың динамикалық деңгейінің Нд тереңдігімен;

2) Сораптың қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге қажетті минимал динамикалық деңгей астына ЭОС батыру тереңдігімен;

3) Ұңғыма сағасындағы қарсы қысым;

4) Ағын қозғалған кезде СКҚ тізбегіндегі үйкеліс күшін жеңуге қысым шығындары;

5) Қажетті қысымды төмендететін сұйықтан бөлінетін газ жұмысымен;

*L=Hд+Hп+pу/gρ+hтр-Hг

Көлденең қимасының өлшемдері бойынша барлық сораптар 3 шартты топқа бөлінеді:

*5; *5А; *6

Бұл шамалар шегендеу тізбегінің номинал диаметрін көрсетеді.

5 топтың корпусының сыртқы диаметрі 92 мм;

5А тобы – 103 мм;

6 топ – 114 мм.

Бақылау сұрақтары:

- Штангасыз сорапты қондырғылардың классиффкациясы қандай?

- Электрожетектеуші ортадан тепкіш сорап қондырғысының сипаты.

- Гидроқорғаудың міндеті неде?

- Кері жəне ағызып беруіш клапандардың міндеті неде?

- Домалақ кабельдің кемшіліктері мен артықшылықтары қандай?

- Ортадан тепкіш сораптың жұмысшы сипаттамалары қандай?

- Механикалық қоспалары бар сұйықты алған кездегі сораптың жұмыс істеу уақытын қалай көбейтуге болады?

Әдебиеттер тізімі:

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

Айнур Сламбековна Садырбаева

«МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

пәнінен дәрістер жинағы

_____ ______ 2018 ж.   баспаға ұсынылды

Қағаз форматы 60x84  1/16

Баспа қағазы. Офсеттік баспа. Көлемі   7 б.т.

Таралымы 100 дана. № ________тапсырыс

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемелекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспахана орталығы,  Шымкент қаласы,

Тауке хан даңғылы, 5.