Жоспары:

Кіріспе

- Құрылыс материалдарын топтастыру.

- Құрылыс материалдарының қасиеттерінің құрамы мен құрылымы.

- Материал күйінің өлшемдері

- Құрылыс материалдарының қасиеті.

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер.

Кіріспе

Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне олардың тығыздығы кеуектілігі, ылғалдылығы, су сіңіргіштігі, аязға төзімділігі, жылу өткізгіштігі, т.б. ал механикалық қасиеттеріне олардың деформациялық (серпімділік, пластикалық) қасиеттері, беріктігі, қаттылығы, үйкелеске, ұруға және тозуға төзімділігі, т.бт жатады.

Әртүрлі  өнеркәсіптік, азаматтық, т.б. құрылыстарда материалдарды белгілі орында. Фундаметте, қаңқада, қабырғада, т.б. атқаратын қызметіне сай пайдалану үшін олардың қасиеттерін жақсы білу қажет. Бұл қасиеттер құрылыс материалдарының стандарттарына (ГОСТ, ОСТ, т.б) келтірілген сан көрсеткіштермен сипатталынады да «Құрылыс нормалары мен ережелеріне (СНиП)» сәйкес  қолданылады. Халықаралық айырбас, сауда жүргізу үшін әр мемлекет құрылыс материалдарын өндіргенде ИСО-ның (халықаралық стандарттарды бекітілетін мекеме)  талаптарында бұлжытпай орындауы керек.

Стандарттар орыс тілінде жазылатын аттарының бас әріптерімен белгіленген: ГОСТ (государственный общесоюзный стандарт) – ол құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындармен, олардың ведосостволығына байланыссыз, міндетті түрде орындалатын бүкілодақтық мемлекеттік документ, шарттар. ОСТ (отраслевой стандарт) – ол салалық (ведомостволық), РСТ – республикалық, ал СПТ (стандарт предприятия) – кәсіпорындық стандарттар. СНиП (строительные нормы и правила) дегеніміз ол құрылысты жобалау. Оны құру және құру үшін қолоданылатын материалдарды тиімді пайдалану туралы, барлық мекемелер міндетті түрде қолданатын, бүкілодақ нормативтік документтердің жинағы.

1. Құрылыс материалдарын топтастыру

Құрылыс материалдары өздерінің қасиеттеріне байланысты әртүрлі бұйымдар, конструкциялар жасау үшін қолданылады. Ол бұйымдар, конструкциялар құрылыста қолдану шартына сай алуан түрлі болады. Мысалы, көп қабатты үй салу үшін мынадай бұйымдар, конструкциялар пайдаланылады: Фундамент, баған, арқалық, қабатаралық және төбелік жабындар, сыртқы және бөлме аралық қабырғалар. Үй құрылысында бұлардан басқа жылу – дыбыс – ылғалөткізбейтін бұйымдар да қолданылады. Құрылыста пайдаланылатын орнына, атқаратын міндетіне байланысты құрылыс материалдары екі топқа бөлінеді.

Бірінші топқа үйлерге я басқа ғимараттарға түсетін күшке төқтеп бере алатын конструкцияларда қолданылатын «конструкциялық» деп аталатын материалдар жатады. Олар: 1) табиғи тас материалдар; 2) минералды шикізаттарды термиялық әдіспен өңдеу арқылы  алынатын материалдар- керамикалық бұйымдар, шыны ситалдар, байланыстырғыш заттар, металдар; 3) минералды байланыстырғыш заттардың негізіндедайындалатын материалдар – бетондар, темірбетондар, құрылыс ерітінділері, автокловта өндірілетін бұйымдар; 4) органикалық материалдар – ағаш материалдар, органикалық байланыстырғыш заттар, полимерлеу; 5) композициялы материалдар – асбестцемент, бетонполимер, фибрбетон, шыныпластик.

Екінші топқа арнаулы міндет атқаратын конструкцияларда (бұйымдарда) пайдаланылатын «арнаулы орындарда қолданылатын» материалдар жатады. Бұлар бұйымдардың эксплутациялық қасиеттерін жақсарту, үйдің ішін комфортты, ал сыртын көрнекті ету мақсатымен және конструкцияларды зиян келтіретін ортадан қорғау үшін қолданылады. Олар: 1) жылу өткізбейтін жылуизолияциялық материалдар (шыныдан істелінген мақта, ағашталшықты – плиткалар, арболит, т.б); 2) дыбыс өткізбейтін материалдар (тесіктелген – перфорацияларған ағаш жоңқалы тақталар, акмигран, фибролит); 3) тыстағыш (өңдегіш) материалдар (табиғи тастардан істелінген үйдің ішін, сыртын әшекейлейтін, оларға өң беретін мәрмәр, гранит тақталар және жасанды материалдар – керамикалық тақталар т.б); 4) коррозияға төзімді материалдар (сырлар-лактар, бояулар; металл бұйымдарының бетіне тысталатын-қондырылатын заттар); 5) төбе конструкцияларын жабатын су, ауа өткізбейтін гидроизоляциялық және герматикалық (саңылаусыздандырғыш) материалдар (рубероид, толь, мастикалар, герметитктер); 6) отқа төзімді кірпіштер (динас, шамот т.б); радиактивтік сәулеге төзімді материалдар (ауыр толтырғыштар-барит, металл жоңкалары, т.б негізінде дайындалған өте ауыр бетондар);

Техникалық талап (шарт) қойылған ережелері бар бұл стандарттар құрылыс материалдарының сапа көрсеткіштерін нормалайды.

Құрылыс материалдары саласында ең көп тараған стандарттардың бір түрі – ол ТУ (технические условия) – техникалық шарттар. Бұларда құрылыс материалдарын таңбалау, буып-түю, тасу, сақтау туралы шарттар қойылады және олардың үлгілерінің немесе өздерінің сапасын сынау әдістері келтірілген.

Стандарттар бірінші цифрлар олардың нөмірін, 2-ші цифрлар бекітілген жылын көрсетеді; олар 5...10 жылда ғылыми және техниканың жетістіктеріне байланысты, қайта қаралып, бекітіліп отырылады. Стандарттық шарттары – заңның күшіндей, сондықтан оларды бұлжытпай тиянақты, жауапты орындау керек.

2. Құрылыс материалдарының қасиеттерінің

құрамы мен құрылымы

Құрылыс материалдарының қасиеттері олардың құрамы мен құрылымына байланысты. Құрамдар химиялық, минералдық және фазалық болып бөлінеді. Материалдың химиялық, яғни химиялық элементтерден тұратын, құрамына – қарай, оның отқа, микроорганизмдер әсерінен төзімділігін, механикалық және тағы басқа техникалық қасиеттерін жорамалдауға болады. Құрылыс материалдары ішінде кең тараған бейорганикалық байланыстырғыш заттардың және табиғи тас материалдардың химиялық құрамы әдетте оксидтармен (тотықтармен) сипатталады.

Минералдар негізгі және қышқыл тотықтардаң өзара байланысуынан түзіледі (құралады). Мысалы, портландцемент құрамында үш кальцилі силикат – минерал 3СаОSiO2 (қысқаша C3S) көбейсе (45....80%), оны құм және сумен араластырғанда цемент тез қатаяды, оның беріктілігі өседі.

Фазалық құрам қатты қаңқа және ауамен, сумен толған саңылауларда түзіледі. Саңылаулар ішіндегі сумен қатты затқа (мұзға) айналуына байланысты материалдың қасиеттері өзгереді – аязға төзімділігі төмендейді, ал жылу өткізгіштігі өседі.

Көп құрылыс материалдардың құрамы олардың бөлшектерінің (түйірлерінің) ірілігін. Формасын өзара орналасуын, байланысуын көрсетеді. Құрылым үш дәрежеде анықталады: 1) материалдың макро-құрылымы (құрылымдығы саңылаулардың мөлшері бір-екі мм) жәй көзбен көру арқылы; 2) микроқұрылымы 50-ден 2000 есеге дейін оптикалық микроскопта үлкейту арқылы және 3) материал құрайтын заттың ішкі құрылымы ондаған мың есе үлкейтіп көрсететін электрондық микроскота және рентген сәулесімен зерттеу арқылы.

Қатты құрылыс материалдардың макроқұрылымы конгломератты, ұялы, ұсақ саңылауы, талшықты, қабатты т.б. болуы мүмкін. мұнда конгломератты (латынша жиналған, құрылған деген сөз) құрылым әртүрлі, мысалы, құмнан малта (жұмыр) немесе жарықша (қиыршық) тастардан, осыларды байланыстыратын заттардың құралған құрылым-көбінесе бетондардың сан-алуан түрлеріне, ұялы құрылым макросаңылаулы газ және көбік бетондарға, ұялы пластмассаларға, ал ұсақ саңылаулы құрылым қамырға көп су қосу және оны күйдіргенде жанып кететін қосындылар қосу әдістерімен жасалған керамикалық материалдарға тән. Талшақты құрылым ағаш материалдарға, шыны мақтадан жасалған бұйымдарға, қабатты құрылым қағазпластқа, текстолитке тән.

Материалдардың микроқұрылымы олардың бөлшектерінің мөлшерін, формасын, материал көлеміндегі санын (оптикалық микроскопта ауданның бір шаршы сантиметріне келетін бөлшек саны мен сипатталады)көрсетеді.

Материал түзетін заттардың ішкі құрылымы кристалл немесе аморф түрлі болады. Кейбір заттардың, мысалы, кварцтық ішкі құрылымы осы екі түрде де кездестіреді; кристалды түрі тұрақтырақ өйткені ол әкпен қосылу үшін 1750С және 1 МПа қысым қажет ал аморфты түрінде кездесетін кварцтренел кәдімгі температурада(200С шамасында) ешқандай қысымсыз әкпен байланысып криталл түрлі сулы силикат түзеді.

3. Материал  күйінің өлшемдері

Құрылыс материалдары күйінің өлшемдері ол материалдар мен бұйымдардың физикалық қасиеттерінің бір түрі. Физикалық қасиеттерге күй өлшемдерінен басқа: гидрофизикалық және жылуфизикалық қасиеттер жатады. Материал күйінің өлшемдері оның тығыз және кеуектілік қасиеттерімен сипатталынады.

Кітаптың осы және басқа да тарауларында құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері, олар арқылы маркаларды халықаралық стандарттарда қолданылатын символдармен белгіленеді: Д-тығыздық, н-суөткізбестік, Ғ-аязғатөзімділік, И-және В-сәйкесінше материалдың беріктігі бойынша анықталынатын маркасы және (салмақ), көлемі, т.б. техникалық әдебиеттерде қалыптасып орын алған символдар арқылы белгіленеді.

Материалдардың тығыздығы мына формула арқылы анықталынады:

(2.1)

Мұнда D-материалдың тығыздығы, г/см3 немесе кг/м3; m- құрғақ материалдың салмағы, г немесе кг; v-материалдың көлемі, см3/м3.

Тығыздық шын және орташа деп бөлінеді.  Шын тығыздықты (Dш) анықталған v-ол материалдың саңылаусыз яғни оның тек затпен толған көлемі; сондықтан шын тығыздықты «заттың тығыздығы» деп те атайды. Орташа тығыздықты (D0) анықталғанда көлемнің есебіне материалдың ішіндегі саңылауларда кіреді. Материалдың шын тығыздығын табу үшін оның көлемін материалды ұнтақтап, ішінде саңылау қалдырмай арнаулы әдіспен пикнометр арқылы анықтайды. Орташа тығыздықты табу үшін бұйымның үлгісін үш бағытта өлшейді де оның көлемін саңылаулар мен қосу анықтайды.

Сусымалы материалдың (құмның, жарықшақ немесе малта тастардың, т.б) тығыздығын анықтау үшін олардың көлемін, олардың көлемі белгілі ыдысқа стандартта көрсетілген биіктікпен толтыру (құю) арқылы табады.

Материалдардың шын тығыздығы негізінде бірден жоғары: табиғи және жасанды материалдікі 2....3г/см3 немесе т/м3 аралығында, қара металдардікі 7....8, ал бутим, пек, олифа, лак, ағаш, пластмассалардікі 0,9....1,6г/см3 аралығында. Көп материалдардыңорташа тығыздығы олардың шын тығыздығынан елеулі төмен, мысалы кәдімгі (күйдірілген) кірпіштің орташа тығыздығы 1,8 ал шын тығыздығы 2,6 т/м3. тек қана абсолютті тығыз материалдардың (шыны, болат, битум, сұйықтардың) орташа және шын тығыздықтары бірдей (тең).

Заты бір материалдардың орташа тығыздығының көрсеткіштері, олардың кеуектілігіне байланысты әр түрлі болады. Мысалы, әр дәрежелі кеуектелінген керамикалық материалдардікі 0,25....1,8; пластмассалардікі 0,015...1,2т/м3 аралықтарында.

Кеуектілік деп материал көлемінің саңлаулармен (ұсақ тесіктермен) толған дәрежесін атайды. Демек, кеукетілік тығыздыққа қарама – қарсы түсінік. Кеуектілік бірге теңелген көлемінің үлесі немесе процесті арқылы анықталады.

(2.2)

(2.3)

Мұндағы К – материалдың кеуектілігі, көлемінің үлесі немесе проценті; Vc – саңылаулар көлемі, бірдің үлесі; Vm – материалдың көлемі, ол бірге тең; Д0, Дш – материалдың орташа және шын тығыздықтары,  г/см3 немесе т/м3.

Материалдық көлемі – материал затының көлемінен (V3) оның саңылаулары көлемінің  (Vc) қосындысына тең.

Саңылаулар көлемі және сумен толуы мүмкін. сондықтан бұл көлемді табу үшін материал алдын-ала 1050С-та салмағы өзгермегенше кептіріледі, одан соң тығыз бітілген ыдысқа орналастырылады, ыдыс ішіндегі ауа сорылып шығарылады: вакуумдағы материалға сұйық зат (су немесе керосин) сіңіріледі. Саңылауларды толық толтыруға кеткен сұйықтың шығыны материалдағы саңылаулар көлеміне тең болады. Саңылаулар көлемін бұдан кері дәлірек анықтау қажет болса, сынау уақ тесіктерге де сіңіргіш сұйытылған гелийді қолдану арқылы жүргізіледі.

Саңылаулардың көлемін тапқаннан соң, оны материалдың кәдімгі жағдайындағы көлемінен алу арқылы, материал затының көлемі анықталынады, яғни:

(2.4)

Одан әрі (2.1) формула арқылы материалдың шын тығыздығын табуға болады.

Саңылаулардың мөлшеріне қарай, материалдар уақ не ірі кеуекті деп аталады. Уақ кеуекті материалдардың саңылаулары миллиметрдің жүзден мыңға, яғни микрометрге (10-6м) дейінгі үлесімен ал ірі кеуектілердің саңылаулары миллиметрдің он үлесінен 1......2 миллиметрге дейін мөлшерімен сипатталады.

Кеуекті материалдардың саңылаулары ашық және түрлі болады. Ашық саңылаулар сумен кәдімгі жағдайда – ақ толады, мысалы материал үлесін су құйылған ыдысқа салғғанда. Сондықтан материалда ашық саңылаулар көп болса, оның аязға төзімділігі төмендейді. Керісінше, материалда жабық саңылаулар көп болса, оның ұзақ уақыттылығы өседі. Бірақта дыбыс өткізбейтін материалдар үшін оларда ашық саңылаулар көп болғаны жөн, өткені өзара шектесе орналасқан осындай саңылаулар – лабираттерде дыбыс энергиясы бірте-бірте сөнеді. Саңылаулардың мөлшері ртутті саңылау өлшегіш пен анықталынады.

4.  Құрылыс  материалдарының  қасиеті

Қасиеттердің бұл тобына материалдардың сужұтқышы, суға, аязға төзімділіктері, суөткізбештігі, т.б. қасиеттері жатады.

Сужұтқыштық деп материалдардың сусіңіргіш қабілетін атайды. Ол материал үлгісінің су сіңіргеннен кейінгі салмағы мен құрғақ күйіндегі салмағы айырмашылығына байланысты, құрғақ материал салмағы немесе көлемі процент арқылы анықталынады. Үлгіні тампературасы 200С суға салып, оны әбден су сіңіріп болғанша ұстайды. Кеуекті (саңылаулы) материалдар суда көп сіңіреді.

Әдетте суды материалдардың барлық көлемі сіңірмейді, өйткені көлем ішінде материалдың заты және су сіңе алмайтын өте ұсақ тесіктер бар. Сондықтан материалдың көлемдік сужұтқышы оның кеуектілігінен әрдайым аз.

Материалдың салмақты (СЖm) және көлемдік  (CЖv) сужұтқыштықтары мына формула арқылы анықталады:

(2.5)

(2.6)

Мұнда Vк.ж. – материалдың кәдімгі жағдайда (саңылаулармен бірге) алатын көлемі; m0 – үлгінің суды сіңіргеннен кейінгі салмағы (массасы), mк – үлгінің құрғақ күйіндегі салмақ.

Суғатөзімділік. Бұл қасиет материалдардың суда босау (жұмсару) коэффициенті (кс.б) арқылы сипатталынады.

(2.7)

Мұндағы Rc, Rк  материалдың сәйкесінше су сіңіргеннен кейінгі және құрғақ күйіндегі беріктіктері, МПа (кгс/см2).

Материалдардың суда босау коэффиценттерінің көрсеткіштері нольмен бірден аралығында болады. Табиғи және жасанды тас материалдардың су құрылысында қолдау үшін олардың суда босау коэффиценті 0,8 кем болмауы қажет.

Суөткізбегіштік (w) материалдың (бетонның), оның цилиндр формалы үлгісін су кысымымен стандартқа сәйкес сынағанда, белгілі бір қысымға дейін су өткізбегендігімен сипатталады.

Аязғатөзімділік. (Ғ) деп суға қаныққан материал үлгісінің көп қайтара жүргізілетін тоңазыту – жібіту цикліне төзімділік мүмкіншілігін атайды. Аязға төзімділігін анықтау үшін материал үлгісі су сіңіргенен кейін температурасы – 15 ...-200Сх/ камерада 6 сағат тоңазытылады. Содан кейін қайтадан суға салып оны 15.....200С аралығында жібітеді (жылытады). Осындай цикл материалдың пайдаланылатын орнына байланысты 25....500, одан да көп рет қайталанылады. Егер материал белгілі бір циклден өткенен кейін біртектігінің 85%-тің сақтаса, ал салмағын 5 проценттен артық жоғалтпаса, ол аязға төзімді болып есептелінеді. Сыннан өткен материал беріктілігінің төмендеу себебі оның саңылаулары ішіндегі су тоңазығанда мұзда айналып, көлемін 9%-ке ұлғайтып, саңылаулардың қабырғасын (қаңқасын) қирату мүмкінділігінде. Бұл қиратылу процессі материалдың бетінің қабыршақтануынан (түлеуіне) басталып, әрі қарай оның денесі ішіне тарайды. Тоңазыту – жылыту циклдары көбейген сайын материал, көп уақыт қайта-қайта созу күшінің әсерінен болғандай, қажиды.

Материалдардың пайдалану орнына сәйкес аязға төзімділігі сыртқы қабырғада қолданылатындары (кірпіш, керамикалық тастар, жеңіл бетондар) үшін 25; 35; көпірмен жол салуды пайдаланылатындары үшін 50; 100; 200; ал гидротехникалық бетондар үшін 500-ге шейін болуы қажет. Көрсетілген аяз бен жылу алмасуларын өткенен соң материалдар беріктілігін және салмағын белгілі мөлшерден төмендетуі керек.

Бұл қасиеттер тобына материалдардың жылу өткізгіштік, отқа төзімділік, т.б. қасиеттері жатады.

Жылу өткізгіштік деп материалдардың бір бетінен (мысалы, ішкі) екінші (сыртқы) бетіне жылу өткізу қабілетін атайды. Тұрғын үйлерде, басқа да азаматтық ғимараттарда жылулық комфортты сақтау үшін қоршаған конструкция ретінде қолданылатын сыртқы  қабырғалардың төменгі (бірінші) этаждың еденінің, соңғы (ақырғы) этаждың төбесінің, әсіресе жылу өткізбейтін (жылу изоляциялық, жылуды аз өткізетін) материалдардың жылу өткізгіштігін білу өте қажет.

Материалдардың жылуөткізгіштігі олардың затына, саңылауларының түріне және жылу ағымының температурасына байланысты. Кеуекті материаладарда жылу оның затынан және саңылаулардағы ауадан өтеді.

Ауаның жылуөткізгіштігі өте аз, 0,23 Вт/(мr), ол жылу өткізбейді деседе болады. Құрғақ кеукеті материалдардың жылуөткізгіштік мөлшері оның затының және ауаның жылуөткізгіштік мөлшерінің аралығынан орын алады. Сондықтан материалдардың кеуектілігі өскен сайын оның жылуөткізгіштігі төмендейді, ал тығыздығы өскен сайын, керісінше оның жылуөткізгіштігі жоғарылайды. Демек қоршаған конструкциялар үшін кеуекті, жеңіл материалдар тиімді.

Материалдар дымқылданса оның  жылуөткізгіштігі тез өседі, өйткені судың жылуөткізгіштігі ауаның жылуөткізгіштігінен 25 рет артық (0,58Вт/(м 0С). Егер су тоңазытып мұзға айналса, онда материалдың жылуөткізгіштігі одан да жоғарылайды., өйткені мұздың жылуөткізгіштігі 2,3 Вт/(м0С)-қа тең, яғни ауаның жылуөткізгіштігіне 100 есе көп.

Әдетте материалдардың жылуөткізгіштігінен () олардың орташа тығыздығы (Д0) арқылы болжауға болады. Тас материалдардың үшін проф. В.П.Некрасовтың мына формуласы қолданылады:

(2.8)

Бұл формуласы басқа да материалдардың жылуөткізгіштігін шамалап табу үшін пайдануға болады. Бірақ материалдардың жылуөткізгіштік мөлшері дәл білу қажет болса, оны эксперемент тәжірибе арқылы анықталады.  Материалдардың жылуөткізгіштігінің олардың ылғалдылығы және тығыздығына байланысты.

Жылу ағымының тампературасы өскен сайын (мысалы, жылу өндіретін агрегаттардың изоляцияланғанда) көп материалдардың  жылуөткізгіштігі аздап өседі. Мұны осындай объектілерді изоляцияланғанда ескереді (есепке алады): агрегатты оңашалайтын материалдардың (бұйымның) қалыңдығы өсіріледі немесе жылуөткізгіштігі төмен бұйым қабылданылады (пайдаланылады).

Материал құрылымы (құрылысы) да оның жылуөткізгіштігіне әсерін тигізеді. Қабат-қабат (қатпарлы) немесе талшық құрылымды материалдардың жылуөткізгіштік мөлшері жылу ағамының талшықтардың бойына (ұзындығына) паралель немесе оларға кесе-көлденең бағытталуына байланысты. Мысалға талшықтарға діннің (бағананың) ұзын осін бойлаған ағашты алайық. Егер жылу ағымы талшықтардың бойына паралель, яғни діннің көлденең қимасына перпендикуляр болып бағытталса, оның жылуөткізгіштігі, жылудың талшықтарға кесе-көлденең бағытталуымен салыстырғанда, екі есе көп сәйкесінше 0,3 және 0,15 Вт/(м0С).

Материалдық жылуөткізгіштігі оның саңылаулары мөлшеріне байланысты, уақ кеуекті материалдың жылуөткізгіштігі ірі кеуектімен салыстырғанда аз, ал қатынасты (ашық) саңылаулы материалдардың жылуөткізгіштігі, қатынассыз (жабық) саңылаулыларына қарағанда көп. Өйткені саңылаулар ірі және өзара қатынасты болса, олардың ішіндегі ауа қозғалып жылу таратады, яғни конвекция құбылысы орын алады, материалдың жылуөткізгіштігі өседі.

Отқатөзімділік деп материалдың ұзақ уақыт температурасы  жоғары  отта жұмсамай және формасын өгертпей сақталуын атайды. Материалдың отқа төзімділігі оның стандарты формалы және мөлшерлі үлгісін белгілі режиммен қыздырғанда қай температурада үлгі жұмсап, оның жоғарғы ұшы шөгіп өзі тұрған тұғырыққа тигенімен сипатталады.

1580 градустан жоғары температураға шыдайтын материалдарды отқа төзімді материалдар дейді. Оларға динас, шамот, хроммагнезиттен жасалынған материалдар мен бұйымдар жатады. Шамют материалдары мен бұйымдардың отқа төзімділігі 1610....17300С, династікі – 17000С, хроммагнезиттікі 2000 градустан кем емес. Бұл материалдар мен бұйымдар өндіріс пештерінің (домна, мартен, шыныбалқытқыш, клинкеркүйдіргіш, т.б) ішкі Футеровкасы (астары) ретінде пайдаланылады.

Отқа төзімділік көрсеткіші 1350....15800С материалдарды қиын балқитын, көрсеткіші 13500С төмен материалдарды оңай балқитын материалдар деп атайды.

Бұған деформациялық (формасын өзгерткіштік) қасиеттер  серпімділік, пластикалық (иленгіштік), морттық (омырылғыштық) және беріктілік, қаттылық үйкеліске және тозуға төзімділік қасиеттер жатады.

Құрылыс материалдары сыртқы күш әсерінен өздерінің өлшемдері мен формаларын аз шамаға болса да өзгертеді, яғни диформацияланады. Бұл деформация күш шамасына тікелей тәуелді. Егер күш белгілі бір мәннен аспаса, деформация күштің өсуіне пропорционал артады, ал күш әсерін тоқтатсақ (яғни күшті алып тастасақ, жойсақ) дене (бұйым) бастапқы қалпына келеді (қайтады). Денелердің бұл қасиеттерін серпімділік дейді.

Шамасы айтарлықтай үлкен күш әсерінен дененің қайтымсыз, қирамай – деформациялау қабілеті пластикалық қасиет деп аталады.

Күш әсері тоқталған кезде (яғни денеге түскен күшті алғанда) деформацияның жайылуын (материалдың бұрынғы қалпына келуін) – серпімді немесе қайтымды деформация, ал жойылуын (яғни материалдың бастапқы қалпына келмеуін) – қалдық немесе пластикалық деформация дейді.

Құрылыстар мен конструкцияларда пайдаланылатын материалдарды екі топқа бөлуге болады: 1- қалдық деформациядан кейін қарайтын пластикалық материалдар, мысалы болат, дюралюминий, ағаш 2 - өте аз қалдық деформация кезінде қирайтын МОРТ материалдар, мысалы, шойын, бетон, кірпіш, шыны. Әдетте, пластикалық матреиалдар созылуға және сығылуға біркелкі қарсыласады, ал морт материалдардың  сығуға беріктілігі жақсы, бірақ созуға беріктілігі нашар болады. Морттыққа ірі, ал пластикалыққа ұсақ түйір құрылым тән.

Басқа материалдар сияқты құрылыста қолданылатын конструкциялық материалдар дат атаомдардан тұратыны, ал атомдар өзара атомдық күшпен байланысып тепе-теңдік күйде болатыны физикалық курсынан мәлім. Материалдың беріктігі атомдардың атомдық күш шамасына байланысты. Атомдық күш неғұрлым үлкен болса, материал соғұрлым берік, кіші болса-осал. Сыртқы күш әсерінен атомдық күш қандай да бір қосымша шамаға өзгереді. Бұл қосымша шама ішкі күш деп аталады, конструкция элементтерінің сыртқы күш әсеріне қарсыласу қабілетін сипаттайды.

Деформация материалдың атомдырының ара қашықтықтарының өзгеруі мен атом блоктарының орын ауыстыруы салдарынан туады. Дене деформацияланғанда ол 1 шамасына ұзарады немесе қысқарады. Оның сызықтық (бойлық) салыстырмалы деформациясы () келесі формуламен анықталынады.

(2.9)

Мұнда 1- абсолюттік деформация. 1-дененің алғашқы сызық өлшемі (см, мм).

Тәжірибелердіңғ көрсетуіне қарағанда барлық серпімді конструкциялық материалдарда пайда болатын деформация () кернеуге () тура пропорционал, яғни:

(2.10)

Бұл заңдылықтың авторы Гук айтқандай күш қандай болса, ұзарту да сондай. Әр материал әр күште әр түрлі ұзарады. Формуладағы Е-материалдың серпімділік модулі – материалдың қатаңдылығын, яғни оның деформацияға қарсыласу қабілетін сипаттайтын коэффициент; өлшем бірлігі – МПа немесе н/м2; ол тәжірибе жүзінде анықталынады:

(2.11)

Мұндағы кернеу шамасы келесі формуламен есептелінеді:

(2.12)

Мұндағы р-бұйымға түскен сыртқы күш, кгс; s-бұйымның күш түспей тұрған кезіндегі көлденең қимасының ауданны, см2.

Пластикалық материалдар қалдық деформациясын тудыратын кернеудің ең аз шамасы аққыштық шегі (а.ш) деп аталып, келесі  формуламен анықталады:

(2.13)

Мұнда ра.ш. – үлгіге түскен, онда аққыштық шегін тудыратын сыртқы күш, кгс.

Кернеу шамасы аққыштық шөгіне тең болғанда материал пластикалық (қалдық) деформацияға ұшырайды.

Беріктік деп конструкцияның немесе оның жеке элементтерінің сыртқы күш, температура, су, қар т.б. әсерінен туған ішкі кернеуге қирамай қарсыласу қабілетін атайды, яғни беріктілік дегеніміз материалдың оған түскен сыртқы қирату күштеріне кедергі көрсетуі.

Конструкциялардағы құрылыс материалдар өздеріне түскен әр түрлі күштер әсерінен пайда болған сығылу, созылу, иілу және ығысу кернеулеріне тап болады. Көбіне материалдар сығылу мен созылу күштері әсерінде болады.табиғи тастар, бетондар, кірпіш т.б. морт материалдар сығу күштеріне жақсы, сығу күші орташа, ал созылу күшіне нашар кедергі көрсетеді. Бұлар созғанда, сығу мен салыстырғанда 10-15 рет күшке шыдайды (қарсыласа алады). Сондықтан мұндай материалдарды сығылатын құрылыс конструкцияларында қолдану қажет. Басқа құрылыс материалдары, мысалы, болат, ағаш т.б. сығу және созу күштеріне бірдей жақсы кедергі келтіреді.

Материалды сыққанда немесе созғанда пайда болатын кернеулер (2.12) формула арқылы анықталады. Материалдың беріктігі (R) оған кернеу туғызған күшті үлгінің көлденең қимасы ауданына бөлу арқылы табылады, яғни:

(2.14)

Бұл көрсетілген беріктікті материалдың беріктік шегі немесе уақытша қарсыласу шегі деп те атайды, ал Рк – беріктік шегіне сай бұйымды (үлгіні) қирататын күш (ол кернеу туғызатын күштен (р) айыру үшін «к» индексімен бөлінеді).

Материал беріктігін оның күштің қай түріне қарсыласуына (кедергі көрсетуіне) байланысты Rсығ, Rсоз, Rию, Rығу деп белгілейді. Материалдың беріктік шегін табу үшін оның үлгісін престерде, үзгішмашиналарда, т.б. қиратады.

Құрылыс материалының құрылымы біркелкі емес болғандықтан оның  беріктік шегін бірнеше (әдетте үштен кем емес) үлгілерді қиратқаннан соң олардың шыққан орташа көрсеткішке теңестіріледі. Үлгілердің формасы және өлшемдеріне байланысты, оларды сыннан өткізгенде, яғни қиратқанда табылған беріктік көрсеткіштері өзгереді.

Үлгілердің беріктілік мөлшері оларға сыртқы күштердің түсу жылдамдығына да байланысты. Егер күш стандарттағы көрсетілгеннен кері  тез түсе (берілсе), онда сынның қорытындысы, яғни үлгінің беріктілігі жоғары болады, өйткені мұның салдарынан үлгіде пайда болатын пластикалық деформалар күш түсуінің жылдамдығына сәйкес тез есе алмай қалады.

Келтірілген мысалдар құрылыс материалдардының беріктілігін анықтау үшін олардың формасы, өлшемдері, сығылатын табан бетінің сипаттамасы және оларға күш түсуінің жылдамдығы әр түрі материалдарды сынауға  арналған стандарттарда көрсетілген талаптарға сәйкес болуын баяндайды.

Беріктігіне байланысты материалдар маркаларға бөлінеді. Беріктік арқылы белгіленген марка материалдар маркаларға бөлінеді. Беріктік арқылы белгіленген марка материалдар қасиеттерінің ең маңыздысы. Нормативтерде марка кгс/см2 өлшемінде  келтірілгенді, мысалы, портландцементтің  маркасы 400; 500; 550; 600. маркасы жоғарылаған сайын материалдардың конструкциялық сапасы жақсарады.

Беріктігі (R)  жоғары, ал орташа тығыздығы (D0) төмен материалдардың ең жақсы  конструкциялық материалдар дейді. Олар конструкциялық сапа коэффтенті (к.с.к.) деген түсінік арқылы сипатталады:

к.с.к. =R/D0

Қаттылық  деп материалдардың оғ,ан өзінен кері қатты денені батырғанда туатын жергілікті пластикалық деформацияға кедергі көрсету қасиетін атайды. Тастардың, минералдардың қаттылығы Моос шкаласы деп аталатын 10 минерал арқылы анықталады. Мұнда әр келесі минерал ұшқыр қырымен өткен минералды тырнағанда онда із қалдырады. Осыған байланысты тастар мен минералдар төмендегі таблиицада келтірілген 10 қаттылық көрсеткіштерімен сипатталынады.

Ағаштың, металдың, бетонның т.б. бұларға ұқсас материалдардың қаттылығы оларға болат шіріктері немесе конус я пирамида түрінде істелінген қатты ұшты батыру (ендіру) арқылы анықталынады. Осындай сынаудың соң төменгі формула арқылы материалдың қаттылық саны (НВ) табылады.

(2.16)

Мұндағы р-материалға түсетін күш, кгс: s-шаритің денеде қалдырған ізінің ауданы, см2.

Үйкеліске төзімділік – материалдың алғашқы салмағының үйкелістен кемуін (г) сынға тап болған бетінің ауданына (см2)шаққандағы мөлшерінен бағаланады да, мына формуламен есептелінеді:

(2.17)

Мұндағы т1, т2 – материалдың үйкелістен бұрынғы және үйкелістен кейінгі салмағы; S-үлгінің сыналған бетінің ауданы.

Материалдың үйкеліске кедергі стандартталған әдіспен: үйкеліс туғызатын айналып тұратын дөңгелек және түрпілі (уатқыш, қатты) заттардың (кварцті құм немесе зімпара) көмегімен анықталады. Бұл қасиеттің материалдарды жолда, еденде, басқыштарда қолданулуы үшін маңызы зор. Осындай құрылыстарда көп пайдаланылатын материалдардың үйкеліске төзімділігі, г/см2, төмендегідей: кварциттікі 0,06....0,12; граниттікі – 0,1...0,5; еденге төсейтін керамикалық плиткалардыкі (тақталанған бұйымдардікі) – 0,25...0,3; мәрмәрдікі – 0,3...0,8.

Тозуға төзімділік деп материалдардың үйкеліспен ұрудың қатар (бір мезгілде) тигізетін әсерінен кедергі көрсеткіш қасиетін атайды. Материалдардың тозуын болат шаралары бар немесе оларсыз айналғаш барабандарда сынайды. Тозу көрсеткіші материалдың сынға түскеннен кейін жоғалтқан салмағымен (алғашқы салмағынан % есебінде) сипатталады.

Осы 2-тарауда материалдармен бұйымдардың негізгі физика-механикалық қасиеттері қаралады. Кейбір материалдардың тек өзіне тән қасиеттері, мысалы байланыстырғыш заттардың ұнтақтылық дәрежесі, цемент, гипс және құрылыс ерітінділерінің нормалық қоюлығы, бетон араласпасының қалыпқа ыңғайлы салынғыштығы, олардың қоршаған ортада төзімділігін баяндайтын химиялық, физика-химиялық  қасиеттері сол материалдарға арналған тарауларда қаралады.

Қорытынды

Құрылыс материалдары мен бұйымдардың кейбір қасиеті олардың  физикалық, механикалық, химиялық қасиеттерінің материалға тигізетін әсерінен қорытындысы ретінде қаралады. Соның бірі – ұзақ уақыттылық.

Ұзақуақыттылық – деп материалдың, бұйымның, конструкцияның құрылыс орнында сапасын қажетті мөлшерде сақтап, тағайындалған уақытқа дейін күрделі жөндеусіз қызмет ету қабілетін атайды. Нормалар бойынша, мысалы темірбетон конструкциялары үшін олардың физика-механикалық қасиеттеріне және пайдаланылу ережесіне (режиміне) байланысты ұзақуақыттылықтың үш дәрежесі бекітілген: 100; 50 және 25 жылдардан кем емес.

Материалдың ұзақуақыттылығы қасиеті оны пайдалану жағдайына сай режимде анықталынғаны жөн. Бірақта мұндай күрделі сынауды лабораториялық жағдайда дәлме-дәлжүргізу қиын және көп уақыт қажет етеді. Сондықтан материал үлгісі оны қолдану режиміне жақын жағдайда немесе пайдалану режимінде көп уақыт сыналады. Мысалы, лаксырлы материалдың ұзақуақыттылық қасиеті жауын, ультракек сәуле, жылы суық температуралар алмасып, бірінен соң бірі әсерін тигізетін «ауа райы» (везерометр) деп аталатын сынағышта, ал жабындық және тыстаулық материалдардың ұзақуақыттылығы олардың үлгілерін  ғимараттардың төбесіне қойып, «төбеде сынау» әдісі арқылы анықталынады.

Құрылыс материалдары сыртқы күш әсерінен өздерінің өлшемдері мен формаларын аз шамаға болса да өзгертеді, яғни диформацияланады. Бұл деформация күш шамасына тікелей тәуелді.

Қолданылған әдебиеттер:

1. Ғ.Батырбаев, М.Садуақасов «Құрылыс материалдары мен бұйымдары».

2. С.Хамзин. «Құрылыс өндірісінің технологиясы.»