# Кинематические структуры станков

Кинематическая структура оборудования — это совокупность кинематических групп разного назначения (формообразования, деления, врезания и т.д.) и межгрупповых связей. Только формообразующие группы будут присутствовать во всех структурах, тогда как остальные могут отсутствовать, даже если соответствующие им процессы и осуществляются на данном станке, как, например, процесс врезания при протягивании или процесс деления при нарезании зубьев зуборезным долбяком.
Кинематические структуры принято классифицировать по числу и характеру групп формообразования (табл. 1) с условной записью, состоящей из буквы Э, С или К, означающей класс структуры: элементарная (Э), сложная(С) или комбинированная (К), и двух цифр, соответствующих числу групп формообразования в структуре станка и общему числу элементарных движений (исполнительных кинематических пар) в этих группах.

К элементарным структурам относятся структуры, состоящие только из простых кинематических групп формообразования; к сложным — только из сложных групп и к комбинированным — структуры, состоящие из простых и сложных групп, т. е. имеющие не менее двух групп формообразования.
Число групп формообразования в кинематической структуре станка может быть от одной до трех , а общее число элементарных движений теоретически не имеет ограничений, так как это зависит от сложности формы образуемых производящих линий.

Поэтому только класс элементарных структур представлен в табл. 1 в завершенном виде, а в классах С и К остается вероятность появления не указанных в таблице структур за счет увеличения числа исполнительных кинематических пар в сложных группах.
Положительная сторона такой классификации состоит, прежде всего, в том, что она позволяет, с точки зрения кинематики, свести все многообразие станков к небольшому количеству типовых структур, на изучении которых и следует сосредоточить основное внимание.

1. Классификация кинематических структур

| Класс структуры | Число групп формообразования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Э | Э11 | Э22 | Э33 |
| С | С12, С13, С14… | С24, С25, С26… | С36, С37… |
| К | — | К23, К24, К25… | К34, К35, К36… |

В зависимости от количества кинематических групп формообразования КСС может быть отнесена к одной из трех групп:

- элементарная (Э) - состоит из простых кинематических групп, создающих одно исполнительное движение с одним элементарным движением;

- сложная (С) - структура, в которой каждая кинематическая группа создает исполнительное движение, состоящее из двух и более элементарных движений;

- комбинированная (К) - структура представляет собой комбинацию двух предыдущих структур.

Суммарное число элементарных движений в станках с элементарной структурой всегда равно числу кинематических групп, а в сложных и комбинированных структурах оно всегда больше числа групп.

Кинематические группы, осуществляющие процессы формообразования, деления, врезания составляют основную часть структуры станка, число которых, совместно с группами управления, определяет полную кинематическую структуру (КСС) станка.

В обозначении структуры станка после буквы

- 1-я цифра означает число кинематических групп формообразования, а

- 2-я цифра число элементарных движений, из которых составлены все исполнительные движения.

Например:

Э11 - протяжной станок (одна группа, одно движение );

С12 - токарный станок, при нарезании резьбы резцом (одна группа, два движения );

К23 - резьбофрезерный станок (вращение круга - простое движение, а получение винтовой линии - сложное  и ).