Ф.7.03.-03

Алибеков О.Б.

«Өзара ауыстырымдылық негіздері»

пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Шымкент  2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

МЕМЛЕКЕТТІК  УНИВЕРСИТЕТІ.

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті

«Механика және машина жасау» кафедрасы

«Өзара ауыстырымдылық негіздері»

пәні бойынша зертханалық жұмыстарды

орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5В071200 – «Машина жасау» мамандығына арналған

Шымкент  2019

Құрастырған:   Алибеков О.Б.

«Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау- Шымкент: ОҚМУ, 2019 – 72 б.

Бұл практикумда зертханалық жұмыстарды орындау мысалдары көрсетілген, онда өлшеу құралдарының сипаттамалары, тегіс цилиндрлі, бұрандалы, шлицті қосылыстар және домалау подшипниктері үшін  дәлдік шектері мен отырғызулардың есептеулері және таңдаулары, калибрлердің есептеулері, тісті беріліс үшін дәлдік нормаларын таңдау жөніндегі нұсқаулар келтірілген.

Әдістемелік нұсқаулар 5В071200 - «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған.

Пікір жазған:    Молдағалиев А.Б. – «Механика және машина жасау» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Әдістемелік нұсқау «Механика және машина жасау» кафедрасының мәжілісімен (2019 ж. «    »  «             », хаттама №  ), «Механика және мұнай-газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясының шешімімен талқыланған және басып шығаруға рұқсат берген, (хаттама №      «      » «                  »  2019 ж.).

Әдістемелік нұсқау М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі шешімімен баспаға ұсынылған, (хаттама №      «     » «             »  2019 ж.).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж. Шығаруға  жауапты О.Б.Әлібеков

Мазмұны

№ 1 Зертханалық жұмыс

Цилиндрлік бөлшектердің өлшемдерін және форма ауытқуларын

өлшеу және бақылау.............................................................................................6

№ 2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Өлшеу құралдарымен практикалық танысу және таңдау  ...............................11

№ 3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Микрометрлік құралдармен бөлшектерді өлшеу ........................................... 20

№4 зертханалық жұмыс

Тегіс цилиндрлі қосылыстарды бақылайтын шекті калибрлерді

есептеу және жобалау ....................................................................................... 23

№5  зертханалық жұмыс

Калибрлермен бөлшектерді тексеру  ................................................................29

№6 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Бұрыштық өлшегішпен бұрышты өлшеу тәсілі  ............................................  31

№7 зертханалық жұмыс

Тегіс цилиндрлі қосылыстардағы отырғызулардың дәлдік шектері

мен параметрлерін анықтау ...............................................................................33

№8 зертханалық жұмыс

Домалау подшипниктерінің отырғызуларын таңдау  .....................................39

№9 зертханалық жұмыс

Бұрандалы қосылыстардың өзара ауыстырылымдығы...................................45

№10 зертханалық жұмыс

Шлицті қосылыстардың өзара ауыстырылымдығы.........................................50

№11 зертханалық жұмыс

Цилиндрлі тісті берілістердің бақыланатын параметрлерін анықтау

№12 зертханалық жұмыс ..................................................................     56

Білім алушының білімін бағалау критерийлері .............................................. 63

Пайдаланылған  әдебиет тізімі.............................................................................67

№1 ЗЕРТХАНАлық жұмыс

Цилиндрлік бөлшектердің өлшемдерін  және форма ауытқуларын     өлшеу және бақылау

Өлшеу – бұл нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар арнайы техникалық құралдар жәрдемімен өлшенетін мәнді белгілі мәнмен салыстыру. Өлшеулер бірлігі дегеніміз - өлшеулер нәтижесі заңдастырылған бірліктерде көрсетіліп, өлшеулердің қате жіберушілігі берілген ықтималдылықпен белгілі жағдай. Өлшеулердің әр түрлі әдістері бар: тікелей бағалау, шама құралымен салыстыру, т.с.с.Өлшеулердің басқа сипаттамалары ретінде тікелей, жанама, жиынтықты және бірлескен атты түрлері бар. Өлшеу әдісін түрін таңдау өлшеудің қажетті дәлдігіне,  жүргізу шарттарына және т.б. факторларға байланысты. Физикалық мәннің қате жіберушілігін есептеуде өлшеу объектісі, қоршаған орта, әдістемелік қате жіберушілік, өлшеу аспабының қате жіберушілігі және т.б. әсерлер ескерілуі керек. Мәннің нақты шамасын бағалауда абсолюттік және салыстырмалы қате жіберушіліктер пайдаланылады. Сонымен бірге келтірілген қате жіберушіліктер де бар.

Өлшеу нәтижелері жүйелік және кездейсоқ қате жіберушіліктерден тұрады. Жүйелік қате жіберушіліктердің болу себебі аспаптың  және өлшеу әдісінен болады.. Ол кемшіліктер анықталып, жойылуы не азайтылуы  мүмкін. Мәннің нақты шамасының сенмділігін арттыру үшін өлшеулерді көп рет қайталап жүргізеді, соның арқасында өлшеудегі  кездейсоқ қателер анықталады

Өлшеу құралдары үлгілі және жұмыс өлшеу құралдары болып бөлінеді. Үлгілі өлшеу құралдары физикалық мән (шама) бірлігін басқа өлшеу құралдарына беру, ал жұмыс өлшеу құралдары техникалық өлшеулерге арналған.

Эталон – физикалық шама бірлігін көрсетіп және (немесе) сақтап, оны жұмыс өлшеу құралына беруге арналған техникалық құрылғы.

Өлшеу құралдары қызметіне қарай шамалар, өлшегіш түрлендіргіштер, өлшеу аспаптары, өлшеу жүйелері және өлшеу қондырғылары болып бөлінеді. Өлшеу құралдарының өлшеу нәтижелеріне және дәлдігіне әсерлері олардың метрологиялық сипаттамалары деп аталады. Олар:Шкала бөлу бағасы, өлшеу шектері, көрсету диапазоны, өлшеу диапазоны, өлшеу құралының сезімталдылығы, және өлшеу құралының қате жіберушілігі. Өлшеу құралының жалпылама метрологиялық сипаттамасы ретінде дәлдік класы алынады.

1. Жұмыс істеу реті.

  - Бөлшек сызбасымен, өлшемдердің дәлдіктерімен, бөлшектерді өлшеу схемасымен танысу және өлшейтін аспапты таңдау.

  - Аспаптардың метрологиялық сипатамаларын анықтау және оларды № 1 кестеде көрсету.

  - Бөлшектің өлшеу және оның нәтижелерін  № 2 кестеге енгізу.

  - Бөлшектің өлшеу нәтижелерін сызбадағы өлшеммен салыстырып, өлшемдері бойынша бөлшектің жарамдылығын анықтау.

  - екінші бөлшекті өлшеп, оның нәтижелерін № 3 кестеге негізу. Осы кестеде бөлшек формасы ауытқуларының санды мәндерін көрсету.

  - Өлшеу нәтижелерін сызбалық бөлшек формасы ауытқулары мәндерімен салыстыра отырып осы бөлшектің жарамдылығын анықтау.

2. Есеп беру мазмұны

Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары.

1.1 кесте.

| Аспап атауы және типі | Бөлу интер-валы | Бөлу бағасы | Өлшеу шегі | Көрсету-дегі қате жіберушілік | Өлшеу әдісі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 |  |  |  |  |  |
| Микрометр МК |  |  |  |  |  |
| Микрометр МК |  |  |  |  |  |
| Ұштық шамалар |  |  |  |  |  |

III

II

I

I

II

III

I

II

III

III

II

I

0,63   08

0,32   08

Rz 32   (v)

- Бөлшек сызбасы және оны өлшеу схемасы

1.1 - сурет

4. Бөлшектің өлшемдерін анықтау

1. 2 кесте

| бөл шек № | Қолданылатын аспап | Өлше нетін өлшем | Өлшеу нәтижесі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | қима | Шеңбер бойынша өлшеулер |  |  |  | Бөлшек ұзындығы |
|  |  |  |  | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 |  |
|  | Микрометр МК-1 |  | I. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III. |  |  |  |  |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-1 |  | I. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III. |  |  |  |  |  |

- Өлшемдері бойынша бөлшектің жарамдылығы жайлы шешім

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rz3.2    0.25

0.05

Rz 32   (v)

- Екінші бөлшектің сызбасы және оны өлшеу схемасы

1.2-сурет

- Екінші бөлшектің форма ауытқуларын анықтау

1.3 кесте

| Бөл шек № | Қолданыла тын аспап | Қима лар | Шеңбері бойынша өлшеулер |  |  |  | Форма ауытқулары |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | Бөшке тәрізді лік | Ішіне майы суы | Ко нус тәріз ділік |
|  |  |  | I. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III. |  |  |  |  |  |  |

- Өлшемдері бойынша  бөлшектің жарамдылығы жайлы шешім

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................

Бақылау сұрақтары

1. Метрологиялық қызмет міндеттері.

2. ҚР метрологиялық қызмет бағыттары.

3. Халықаралық метрологиялық ұйымдар.

4. Метрлогияның ғылыми-техникалық прогресстегі ролі.

5. Роль метрологии в научно-техническом прогрессе.

6. Метрологияның даму тарихы, даму бағыттары және перспективасы.

7. Метрологиялық бақылау және қадағалау.

8. Өлшеу бірлігі.

9. Өлшеу түрлері.

10. Өлшеу әдістері.

11. Өлшеудегі қате жіберушіліктер.

12. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары.

13. Эталондар, олардың түрлері.

14. Өлшеу құралдарының қате жіберушіліктері.

15. Аспаптардың дәлдік класстары.

№2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ жұмыс

Өлшеу құралдарымен практикалық танысу және таңдау

Жұмыстың мақсаты:       Өлшеу құралдары мен приборларымен іс              жүзінде танысып, олармен жұмыс істеуге  бейімделу. Өлшеу құралдарын таңдау  принциптерін оқып үйрену.

Қажетті құралдар мен приборлар

Ұзындықтың параллельді шеткі шамалар, штангенқұралдар, рычагты – механикалық приборлар, рычагты – оптикалық приборлар.

Жұмыс істеу реті:

- Жұмыстың теориялық бөлімімен оқып танысып, қысқаша мазмұнын жазу.

- Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларын тізіп жазу.

- Өлшеу құралдарының және приборлардың құрылысымен танысу және олардың қарапайым эскиздерін сызу.

- Тапсырма бойынша деталь эскиздерін сызып бақылауға алынған өлшемдердің дәлдік шектері аймағының схемасын көрсету.

- Детальдың өлшемге берілген дәлдік шегі мен пішініне байланысты қажетті дәлдікпен өлшеу үшін қандай инструменттер мен приборлардың керектігін анықтау.

- Дәлдік шегі аймағы схемаларында қабылдау шекараларын көрсету, қажет жағдайда өндірістік дәлдік шегін енгізу.

Есеп беру формасы

Есеп беру “Жұмыстың орындалу реті” бөлігіндегі сәйкес жүйектер бойынша дайындалады.

Есеп беру осы жұмысқа қатысты негізгі теориялық мағлұматтар, жұмыс реті және приборлар мен инструменттердің күйін келтіру барысы көрсетіледі. Өлшеу приборларының құрылысы мен метрологичлық сипаттамасын қысқаша жазу керек.

Тесттік жазбалар ұқыпты орындалған схемалармен, кестелермен, есептер мен және қолданылған әдебиеттегі сілтемелермен толтырылуы қажет.

Микрометриялық аспаптар

Микрометриялық аспаптар ішкі және сыртқы өлшемдерді кемер биіктігін тесік тереңдігін және т.б абсолютті өлшеуге арналған жұптар микрометрлер, микрометриялық нутромерлер, глубиномерлер (тереңдік өлшегіштер), рычагты микрометрлер жатады. Бұл аспаптардың жұмыс істеу принципі қос винтті (винт-гайка) қолдану арқылы микровинттің айналмалы қозғалысын ілгерілмелі қозғалысқа айналдырылуы негізделген мұндай аспаптардың бөліну бағасы 0,01 мм. Микрометрдің құрылымы 2.1а – суретте көрсетілген. Скобаға 1 қозғалмайтын өкше (пятка) 2 мән сабақша (стебель) 5 нығыздалып отырғызылған (кейде сабақша 5 скобаға бұранда арқылы бекітіледі). Сабақша ішінде бір жағында қадамы 0,5 мм болатын микрометриялық бұранда болса, екінші жағында винт 3 қозғалысын дәл бағыттайтын жылтыр цилиндрлі тесік бар. Винтке зырылдауғы 7 бар барабан 6 кигізілген. Зырылдауықтың бүйірінде бір жақты тістері бар. ал ол тістерді пружина арқылы  штифт қысып тұрады. Штифт қызметі - өлшеуде бір қалыпты салмақты қамтамасыз ету. Стопор (тоқтатқыш, бекіткіш) 4 винтті қажетті деңгейде бекітіп тұру үшін қойылған.

а)                                         	ә)                                     б)

2.1 - сурет

Микрометриялық аспаптардың санағыш құрылғысы екі шкаладан тұрады, бойлық 1 және дөңгелекті 2. Бойлық шкала екі қатар штрихы бар, олар горизантальды линияның екі жағында орналасып, бір бөлігіне қатысты 0,5 мм жылжытылған. Бұл екі штрихтер қатары болу бағасы 0,5 мм болатын (ол микровинт қадамына тең) бір бойлық шкаланы құрайды. Дөңгелек шкалада 50 болу бар (винт қадамы Р=0,5 мм).

2.2 - сурет

Бойлық шкалада бүтін миллиметрлерді және 0,5 мм-ді, ол дөңгелек шкалада санайды. Санау мысалы 2.2 – суретте көрсетілген

Барлық өлшеу қорытындылары цилиндры саналатын микрометрлер шығарылады, оларда санау құрылымы механикалық принциппен жұмыс істейді.

2.3 - сурет

ГОСТ 6507-78 бойынша өнеркәсіпте өлшеу шектері 0-600 мм МК типті жылтыр микрометрлер шығарылады. Микрометрлердің шекті қателіктері өлшеудің жоғары шектеріне тәуелді, бұл қателіктер 3 мкм-ден (Өлшеу шектері 0-25 мм-лі микрометрлер үшін (2.3- сурет)) 60 мкм-ге дейін (өлшеу шегі 400-500 мм-лі микрометрлер үшін).

Микрометриялық нутромер (штихмас)

ГОСТ 10-75 бойынша бұл аспап (2.4-сурет) сабақшадан 5, микрометриялық винттен 9, барабан корпусынан 6, гайкадан 8 тұрады. Винттің бір ұшы - өлшеу ұштығы. Микровинт стопормен 4 бекітіліп, гильза корпусында 3 бұралады. Ұштық 1 бұрандасына қорғағыш гайка 2 мен ұзартқыш (удлинитель) 10 бұралып орнатылады.

2.4 - сурет Микрометриялық нутромер (штихмас

Өлшеу кезінде өлшшеуші ұштықтар шығыршық (кольцо) 7 жәрдемімен тексерілетін тесіктің қабырғаларына жанасуды келиіреді. Микрометриялық нутромерлерде зырылдауықтар жоқ, сондықтан жанасу тығыздығы қол әсерімен (наощупь) анықталады. Нутромердің нөлге келтірілуі 4ә - суретте көрсетілген. Микрометриялық нутромерлер 50-75, 75-175, 75-600, 150-125, 800-2500, 1250-400, 2500-6000, және 4000-10 000 мм-лі өлшеу шектері болып шығарылады.

Өлшеу шектерін көбейту қажеттігі жағдайда ұзартқыштар (5б –сурет) қолданылады.

Микрометриялық тереңдік өлшегіш

ГОСТ 7470-78 (2.5-сурет) бойынша өлшегіште траверсте 5 бекітілген сабақша 3 бар. Бір өлшеу ретінде травестің төменгі жазықтығы, ал екіншісі ретінде – микрометриялық винт 6 жазықтығы алынған. Микровинт барабанға 2 жалғасқан зырылдауық 1 жәрдемімен айналады. Микровинт стопормен бекітіледі. Микрометриялық тереңдік өлшегіш комплектісіне жазық өлшеу бүйірлері бар ұстап тұратын шамалар кіреді. Өнеркәсіпте 0-100, 100-200 мм-лі өлшеу шектері бар өлшегіштер шығарылады.

2.5 - сурет Микрометриялық тереңдік өлшегіш

Индикаторлы нутромер

Индикаторлы нутромер ГОСТ 868-72 (2.6 және 2.7-суреттер) диаметрі 3 тен 1000 мм-ге дейінгі тесіктерді салыстырмалы өлшеуге арналған.  Индикатор 1 (2.6 а, б –суреттер) ұшында өлшейтін головкасы бар корпуста 2 орналасқан. Өлшеу головкасында өлшегіш вставка мен өлшегіш стержень 3 бекітілген. Өлшеу сызығы мен өлшенетін тесіктен диаметральды жазықтығын беттестіру үшін көпірше (мостик) 5 қолданылады (2.7б сурет). Индикаторды 1 (2.6а сурет) трубкалы корпустың 2 жоғары бөлігіне қойып, винтпен 3 қысады. Ауыстырмалы өлшейтін вставканы 5 өлшегіш головкаға орнатып, гайкамен 4 бекітеді. Индикаторды нольге келтіре ұстап тұратын шығыршық бойынша, не боковиктері 6, 7 (2.7б сурет) бар олар державкада 8 винтпен 9 бекіткен шеткілік шамалар бойынша жүргізіледі. Нутромерлер өлшеу шектеріне қарай өлшеу головкаларының әр түрлі формаларымен шығарылады. Комплектіде ауыстырмалы өлшегіш вставкада 5 жиынтығы болады.

Индикатор нутромерлер (НИ) бөлу бағасы 0,01 мм, өлшеу шектері 6-10 мм-ден 700-1000 мм-ге дейін, көрсеткіштер қателігі 0,015 мм-ден (өлшеу шектері 6-10 мм) 0,025 мм-ге дейін (өлшеу шектері 700-1000).

Өте үлкен өлшемді тесіктерді дәл өлшеу үшін арнайы өте дәлді индикаторлы нутромерлер шығарылады. Нутромердің өлшегіш головкасын нольге келтіру және өлшеу индикаторлы нутрометрдегідей жүргізіледі. Жоғарғы дәлді нутромердің бөлу бағасы 0,001; 0,002 мм өлшеу шектері 1,5-2 мм және 160-260 мм өлшеу тереңдігі 8 мм-ден 300 мм-ге дейін, мүмкіндік қате жіберу 0,003 мм-ден 0,006 мм-ге дейін.

2.8 - сурет

2.9 - сурет

№ 1тапсырма

Өлшеу құралдарын таңдау және №1 таблицада көрсетілген өлшемдерді бақылау үшін жарамсыздандырудың шекті параметрлерін анықтау.

1кесте

|  |  | Варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Білік | 15 6 | 40 7 | 60 6 | 85е7 | 20 6 | 36 7 | 70 6 | 90 7 | 100 6 | 30 7 |
|  | Тесік | 15Н5 | 40Н7 | 60Н6 | 85Н7 | 20Н6 | 36Д8 | 70Е6 | 90Е7 | 10005 | 30 7 |
| 2 | Білік | 22 7 | 32 6 | 45 7 | 56е6 | 95 6 | 105 7 | 24 6 | 26 6 | 34е7 | 38 6 |
|  | Тесік | 22Н7 | 32Н7 | 45Н8 | 56Н7 | 95 7 | 105Н8 | 24Д7 | 26Н7 | 34Н8 | 38F7 |
| 3 | Білік | 42 7 | 140 8 | 180 7 | 14е8 | 18 8 | 28 8 | 110 8 | 120 9 | 125 10 | 25 10 |
|  | Тесік | 42Н8 | 140Н9 | 180Н8 | 14Н9 | 18Н9 | 28Н9 | 110Н9 | 120Н10 | 125В11 | 25Н11 |
| 4 | Білік | 40 9 | 60 9 | 85 10 | 220 10 | 280 11 | 160 9 | 200 6 | 125 10 | 320 6 | 28 10 |
|  | Тесік | 40Н10 | 60Н10 | 85Н11 | 220Н11 | 280Н12 | 160Д10 | 200Н7 | 125Н11 | 320Н7 | 280 11 |
| 5 | Білік | 32р6 | 63К6 | 90 11 | 95 6 | 105 6 | 24 8 | 26К6 | 34 6 | 38 8 | 56 6 |
|  | Тесік | 32Н7 | 63Н7 | 90В12 | 95Н7 | 105 7 | 24Н9 | 26Н7 | 34 7 | 38 7 | 56Н7 |
| 6 | Білік | 130 7 | 250 6 | 14 7 | 16 6 | 18 6 | 80К6 | 18 6 | 30 6 | 16 7 | 105 6 |
|  | Тесік | 130Н8 | 250 7 | 14Н8 | 16 7 | 18Т17 | 80Н7 | 18Н7 | 30Н7 | 16К8 | 105Н7 |
| 7 | Білік | 90С7 | 24 6 | 26р6 | 50 7 | 75 6 | 48 6 | 12 6 | 100 6 | 18 7 | 10 7 |
|  | Тесік | 90Н8 | 24 7 | 16Н7 | 50Н8 | 75Н7 | 48Н7 | 12Н7 | 100Н7 | 18Н8 | 10Р8 |
| 8 | Білік | 80 10 | 88 6 | 56 6 | 85 7 | 58 6 | 12 8 | 19 7 | 10 6 | 60 8 | 92 7 |
|  | Тесік | 80Н11 | 88 7 | 56Т7 | 85Н8 | 58Р7 | 12Н9 | 19И8 | 10М7 | 60Н9 | 92Н8 |
| 9 | Білік | 12 6 | 30 8 | 36е7 | 46 8 | 120 8 | 18 8 | 80с8 | 100 7 | 15е8 | 17 8 |
|  | Тесік | 12К7 | 30Н8 | 36Н8 | 46F9 | 120F9 | 18Н9 | 80Н9 | 100Е8 | 15Н9 | 17Е9 |
| 10 | Білік | 25 8 | 190 6 | 40 7 | 130е9 | 120 8 | 65 9 | 70 8 | 165 11 | 20е8 | 15 9 |
|  | Тесік | 25Д9 | 190Н7 | 40Н8 | 130Н10 | 120Н9 | 65Н10 | 70Н9 | 165 12 | 20Н9 | 15Н10 |

№2 тапсырма

Приборлар мен өлшегіш аспаптарды №2 кестеде көрсетілген өлшемдерге орнату және оқу мысалдарын келтіру.

2 кесте

|  | Жабдықтың және прибордың атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Штангенциркульды өлшемге орнату | 16,72 | 27,18 | 14,25 | 4,53 | 3,62 | 15,88 | 32,23 | 62,47 | 90,16 |
| 2 | Микрометрді өлшемге орнату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикаторды нутрометрді өлшемге орнату | 10Н6 | 15Н | 18Н7 | 20Н6 | 24Н7 | 30Н6 | 40Н7 | 45Н6 | 48Н7 |
|  |  | 50Н8 | 56Н9 | 60Н10 | 73Н8 | 80Н9 | 93Н10 | 103Н8 | 115Н9 | 128Н10 |

№3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ жұмыс

Микрометрлік құралдармен бөлшектерді өлшеу.

Құрал-жабдықтар:   Микрометр, микрометрлік глубиномер, нутромер 4, 5, 6, 7а, 24 плакаттар, ролик, стакан, , “Механикалық өлшеу” альбомы, авт. В.Берков.

Жұмыстың мақсаты: Микрометрлік құралдармен жұмыстың құрылысын, мақсатын және өлшеу тәсілдерімен танысу.

Микрометрлік құралдарға – микрометр, тереңдік өлшеуіш, микрометрлік нутромер және рычагты микрометрлер жатады.

1 Тегіс микрометрлер заттардың сыртқы өлшемдерді өлшеу үшін қолданылады. Ол келесі негізгі бөлшектерден тұрады: скобадан, пяткілерден, микрометрлік винттен, стопордан, барабанның стебелінен және трещеткалардан. Енді 0,01 мм дұрыс емес өлшем және +5-10 дәлдікпен өлшеп, яғни өлшем бірлігінде 0-600 мм болу керек, сонымен қатар әр 25 мм сайын әртүрлі көріністері өлшем құнымен шығарылады.

Циферблатпен қосылған листовтік микрометрлер, парақ қалыңдығындай заттарды өлшеу үшін қолданылады. Ал трубалық микрометрлер – труба қабырғасының қалыңдығынтөлшеу үшін қолданылады. Жұмсақ материалды өлшеу үшін, дөңгелектердің қалыңдық тістерін өлшеу үшін, резбаның орта қашықтағы диаметрін өлшеу үшін стрелкалық құрылысты тұрақты микрометр, яғни сағаттардың бөлшегін өлшеу үшін  және кезекті және бұрамалы универсалды микрометрлер 2-қашықтықта жатқан нүктелерді өлшеуге мүмкіндік туғызады. К есепті құрылыс микрометрі – 2 шкаладан тұрады. Стебельде көрсетілген құн бөлігінің 1 мм-лік үзік сызығы жоғарғы шкаламен араласып 0,5 көрсеткен төменгі шкаланың барлығы да 0,5 мм-ге тең. Яғни ол доңғалақ шкалада және брабанда 50 бөлімнен тұрады.

Микрометрлік винт толық барабан айналған кезде резбаның қадамы 0,5 мм-ге жылжиды және 0,5 мм-ге араласады.

Барабанның бұрылысы кезінде винттің 1 бөлімінің өзіне 0,01 мм сияды. Төменгі шкалаға толық микрометрлер кіреді. Жоғарғы шкалаға 0,5 мм ал, шкаланың айналымына ондық және жүздік өлшем үлесімдері тиеді. Микрометрлер штангенциркульдерге қарағанда өте дәлдікпен өлшейтін құрал болып саналады және өлшеу алдында – нольдік тұруына міндет етеді.Микрометрмен өлшеу алдында әрқашанда трешетка арқылы микрометрлік винтті айналдыру керек көрініс есебі солдан оңға қарай атқарылатын, микрометрлік глубиномер тесміктердің тереңдігін өлшеу үшін жасалған, яғни ол паздан, биіктігіне және негізгі микрометрлік стебельдерден, сонымен қатар барабан, стопор трешеткадан, өлшеуіш стержендерден тұрды. Олар – 0,75 мм және 0-100 мм, бөлінуі 0,01 өлшем аралығында шығарылады. Есепті құрылыс – стебельдегі 2 шкаладан және барабандағы доңғалақ шкаладан тұрады, бірақ орналасқан шкалалары басқа, төменгі шкала жоғарғы шкалаға қарағанда 0,5 мм араласқан. Жоғарғы шкалада толық миллиметрлер саналады. Ал төменгісінде 0,5 мм және доңғалақ ондықпен жүздік болып есептеледі. Яғни тік жазықтықтағы есебі-жоғарғыдан төмен бойынша есептелінеді, ал көлденең жазықтықта оңынан солға қарай есептелінеді.Тереңдік өлшеуіш пен өлшеу алдында оны тексеріп нольге қою керек. Тереңдік өлшеуіш пен өлшеу кезінде - өлшеу тәсілі шкала бойынша есептеледі. Микрометрлік нутромерді бөлшектердің заттардың ішкі өлшемдерін өлшеу үшін қолданылады. Яғни диаметрін және паздар мен шығыңқылықтардың ара қашықтығын өлшеу үшін қолданылады. Ол екі негізгі бөлімнен тұрады, яғни микрометрлік ұзындатқыш бамынан тұрады.

Ал ол өлшем ақырғысымен микрометрлік винттің стебель стопорынан және барабаннан тұрады. Ол 0,01 мм аралықта 50-10000 мм-ге дейін өлшенеді. Өлшеу алдында тұрақты скобаға, нутромердің орныңқылығын тексереді. Ұзарғыштықсыз нольді орнықтыру керек. Есептеуінің құрылысының да құрылысы микрометр сияқты болып келеді, шкаланың есептері микрометр сияқты жүргізіледі. Яғни ол үшін ұзарғышты қосу керек.

Рычагты микрометрлер бөлшектердің сыртқы размерлерін өлшеу үшін және артқы размерлердің ауытқығанын анықтау үшін қызмет атқарады. Ол скобадан, жылжымалы пяткіден, микрометрлік винттен, стебельден, барабан стопорасынан және рычагты тісті индткатордан тұрады. Яғни шығарылған өлшем бірлігі 0-100 мм-ден 100-1000 аралығында шектелуі 100-1000 нан 100 мм дейін құн бөлімдерін егеленеді. Яғни 0,01мм, 0,005 мм, 0,002 мм нақты емес өлшем +3-20 мм аралығында.

Жұмыстың орындалу тәртібі

- Көшірме, плакат, альбом арқылы Берков 48-89 бет. Безментовтің кітабы бойынша 274-280 бет “Микрометрлік құралдырдың міндетімен және өлшеу тәсілімен танысу.

- Микрометрмен цилиндрлік роликтің диаметрін өлшеу оның нәтижесін есеп бойынша жазып алу керек және оны 3 рет қайтара өлшеу керек.

- Глубиномермен стаканның тереңдігін өлшеу керек, яғни өлшеу нәтижесінен, кейін таблицаға түсіру керек және үш рет қайтара өлшеу керек.

- Нутромермен стаканның ішкі өлшемін өлшеу керек және өлшеу нәтижесінен кейін оны таблицаға түсіру керек 3 рет қайтара істеу керек.

Бақылау сұрақтары

а) Неге микрометрлік құралдар өте дәлдікпен өлшейтін құралдар болып саналады.

б) Стопор трещетканың, өңдеуіш стерженнің және ұзарғыштың міндеті.

в) Микрометрлік өлшемдермен қандай көп өлшемдерді анықтай аламыз.

г) Неге бөлшектерді өлшеу кезінде микрометрді қатты бекітуімізге тура келеді.

д) Қандай дәлдікпен бөлшектерді микрометрмен өлшеу керек.

е) Микрометрлік құралдардың дәлдікпен өлшеу нәтижесінде қандай факторға сүйенуге болады.

ж) Микрометрлік құралдар құн бөлімін қалай анықтауға болады.

№ 4 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тегіс цилиндрлі қосылыстарды бақылайтын шекті калибрлерді есептеу және жобалау.

Өндірістегі көп сериялы және көптеп шығарылатын бліктер мен втулкалар типті тегіс цилиндрлі бұйымдарды бақылауда шекті тегіс калибрлер (ГОСТ 2216 - 84) кеңінен қолданылады. Біліктерге арналған калибрлер тұтқа (скоба), ал тесіктерге арналған калибрлер – тығын (пробка) деп аталады. Калибрлер өтетін (өтпелі) және өтпейтін болып бөлінеді.

IТ6 - дан IТ17 – ге дейінгі дәлдік шектері бар бөлшектердің  (көп даналы және көп сериялы болғанда) жарамдылығын негізінен шекті калибрлермен тексереді. Тегі цилиндрлі бөлшектердің олшемдерін бақылайтын жұмысшы калибрлер комплектісі ПР өтпелі калибрден ( онымен тексерілетін объектінің максимумына сәйкес келетін шекті өлшемі тексеріледі) және НЕ өтпейтін калибрден (онымен тексерілетін объектінің минимумына сәйкес келетін шекті өлшем бақыланады) тұрады.

ПР және НЕ жұмыс калибрлері бұйымдарды жасау кезінде өлшемдердің шекті мәндерін тексеруге арналған. Реттелетін калибр-тұтқаларды орнатуға және реттелмейтін калибр-тұтқаларды тексеруге К-И бақылау (контрольный) калибрлері қолданылады. Олар өтпейтін аспаптар және өтетін жұмыс калибрлерінің тозу нәтижесінде жарамды-жарамсыздығын тексереді.

ІТ5 – ке дейінгі дәлдік шектері бар біліктер мен тесіктерді калибрлермен бақылау ұсынылмайды, себебі олар үлкен қателікпен тексеріледі. Мұндайда бөлшектерді әмбебап құралдармен тексереді.

ГОСТ 24853 – 81 бойынша тегіс калибрлердің дайындалуына мынадай дәлдік шектер берілген.: Н – тесіктер үшін арналған калибрлерді жасауға арналған дәлдік шек (сфералық өлшегіш беттері бар калибрлерден басқа); НS – тесіктер үшін сфералық өлшегіш беттері бар калибрлерді дайындауға арналған дәлдік шек; Н1 – біліктер үшін арналған калибрлерді жасауға арналған дәлдік шек;  НР –  тұтқа үшін арналған бақылау калибрін жасауға арналған дәлдік шек;  Z – тесікке арналған өтпелі калибрді жасауға  берілген дәлдік шек алаңы ортасының бұйымның ең кіші шекті өлшеміне қатысты ауытқуы; Z1 – білікке  арналған өтпелі калибрді жасауға  берілген дәлдік шек алаңы ортасының бұйымның ең үлкен шекті өлшеміне қатысты ауытқуы; у – тесікке арналған мүжілген өтпелі калибр өлшемінің бұйымның дәлдік шек алаңынан тыс  шығуының мүмкін мәні; у1 –  білікке  арналған мүжілген өтпелі калибр өлшемінің бұйымның дәлдік шек алаңынан тыс  шығуының мүмкін мәні;  - өлшемдері 180 мм-ден жоғары өлшемді тесіктерді калибрлермен бақылағандағы қате жіберушіліктерді  компенсациялауға арналған мән; 1 – өлшемдері 180 мм-ден жоғары өлшемді біліктерді калибрлермен бақылағандағы қате жіберушіліктерді  компенсациялауға арналған мән.

Dmax

Мүжілу

шекарасы

Мүжілу

шекарасы

а)

TD

Dmin

P - HE

H/2

H/2

Н

у

Z

P - ПР

H

Мүжілу шекарасы

б)

Dmax

TD

Dmin

P - HE

H/2

H/2

Н

Z

P - ПР

H

Мүжілу шекарасы

HP

dmax

TD

dmin

P - HE

у1

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

в)

HP

HP

1

1

dmax

TD

dmin

P - HE

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

г)

HP

HP

HP

1

1

4.1 сурет. 180 мм-ден 500 мм-ге дейінгі номинальды өлшемдерге арналған калибрлердің дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасы: а) IT6 – IT8 тесіктер үшін; ә) IT9 – IT17 тесіктер үшін;  б)  IT6- IT8 біліктер үшін; в) IT9-IT17 біліктер үшін.

Жұмыс барысында мүжілуіне байланысты өтетін калибрлерге дайындалуына берілетін дәлдік шектен басқа мүжілуге де дәлдік қарастырылған.

500 мм-ге дейінгі өлшемдер үшін  дәлдік шегі ІТ8 болатын ПР калибрлерінің мүжілуі бөлшектің дәлдік шегі алаңы шекарасынан әжептәуір шығуы мүмкін; ол тығын үшін -  y, ал тұтқа үшін - y1 мәніне тең болады. Дәлдік шегі ІТ9-дан ІТ17-ге дейінгі болатын  ПР калибрлерде мүжілу өтетін шекпен шектеледі, демек  y = 0 және  y1 = 0.

Жұмыс істеу тәртібі

- Берілген  4,5 *  қосылысы үшін калибрлердің  (калибр-тығын және  калибр-скоба) орындау өлшемдерін есептеңіз. Ол үшін мыналарды орындау қажет:

а) ГОСТ 25347-88 (СТ СЭВ 144-75) бойынша білік пен тесік өлшемдерінің шекті ауытқуларын анықтау;

ә)  ГОСТ 24853-81 (СТ СЭВ 157-75) бойынша калибрлердің шекті ауытқуларын (дәлдік шектері) анықтау;

б) Білік пен тесіктің дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасын тұрғызу және онда калибрлердің дәлдік шектер алаңдарын көрсету;

в) Калибрлердің шекті және орындау шы өлшемдері анықтау.

2. Калибрлердің сызбасын сызып, онда орындау өлшемдерін, кедір-бұдырлық класстарын және т.б. деректерді көрсету.

- Есеп беру мазмұны

- Ф45 Н7 тесікті бақылауға арналған калибр-тығын.

а) ГОСТ 25347-88 бойынша Ф45Н7 тесіктің шекті ауытқуларын анықтаймыз

ES = + 25 мкм,			EJ = 0

Сонда  Дмах = Ф45,025 мм,		Дmin = Ф45,00 мм

ә) (ГОСТ 24853-81 бойынша калибр-тығынның дәлдік шектерін анықтаймыз - Ø45 мм диаметр үшін:

Z = 3,5 мкм,    У = 3 мкм,     Н = 4 мкм.

б) жоғарыдағы деректерді пайдаланып тесіктің дәлдік шегі  және калибр-тығынның дәлдік шегі алаңдарының орналасу схемаларын тұрғызамыз .

Ф 45,000 мм

ПР

0

Н = 4 мкм

Н/2

Н/2

0

+25

Н7

Z = 3,5 мкм

У = 3 мкм

НЕ

Н = 4 мкм

ГОСТ 24853-81  формулаларына сәйкес калибр-тығынның шекті өлшемдерін анықтаймыз:

ПРмах = Дmin + Z  + H/2 = 45 + 0,0035 + 0,002 = 45, 0055 мм

ПРmin = Дmin + Z  + Н/2 = 45 + 0,0035 – 0,002 = 45,0015 мм

ПРмүж = Дmin = у = 45 – 0,0033 = 44,997 мм

НЕмах = Дмах + Н/2 = 45,025 + 0,002 = 45,027 мм

НЕmin = Дmin  -Н/2 = 45,025 – 0,002 = 45,023 мм

в) Калибр-тығынның орындаушы өлшемдері  ретінде оның осы калибрді (Н) дайындауға берілетін теріс мәнді ең үлкен өлшемі алынады.

ПР = 45,0055 – 0,004 мм,  НЕ = 45,027 – 0,004 мм,  ПРизм = 44,997 мм

45 H7 ПР

Ф Ф 45,0065 –  0,004

Ф 45,027 – 0,004

45 Н7 НЕ

0,05

0,05

г) Ø45Н7 тесігін бақылауға арналған калибр-тығынның сызбасы.

3.

Ø45g6 білікті бақылауға арналған калибр-тұтқа

а) ГОСТ 25347-88 бойынша Ф45g6 біліктің шекті ауытқуларын анықтаймыз

eS = - 9 мкм			ei = - 25 мкм

Сонда	dmax = 44,997 мм			dmin = 44,975 мм

ә) ГОСТ 24853-81 бойынша калибр-тұтқаның және контркалибрдің дәлдік шектерін анықтаймыз:	Ф45 мм-лі диаметр үшін:

Z1 = 3,5 мкм, У1 = 3 мкм, Н1 = 4 мкм, Нр = 1,5 мкм

б) жоғарыдағы деректерді пайдаланып тесіктің дәлдік шегі  және калибр-тұтқаның және тұтқаға арналған контркалибрдің  дәлдік шегі алаңдарының орналасу схемаларын тұрғызамыз .

ГОСТ 24853-81  формулаларына сәйкес калибр-тұтқаның және контркалибрдің  шекті өлшемдерін анықтаймыз:

Калибр-тұтқа

Рmax = Дмах – Z1 + Н1/2 = 44,991 – 0,0035 + 0,002 = 44,9895 мм

Рmin = Дмах – Z1 + Н1/2 = 44,991 – 0,0035  - 0,002 = 44,9855 мм

Рмүж = Дмах – У1  = 44,991 + 0,003  = 44,94 мм

НЕmax = Дmin  + Н1/2 = 44,991 + 0,002 = 44,977 мм

НЕmin = Дmin  + Н1/2 = 44,975 – 0,002  = 44,973 мм

0

0

Z1 =3.5

У = 3

НР=1,5

НР=1,5

НР=1,5

Н1/2

Н1/4

Н1/4

Н1/2

Ф 45 мм

К - ПР

К - И

g 6

ПР

К - НЕ

НЕ

в) Калибр-тұтқаның орындаушы өлшемдері  ретінде оның осы калибрді (Н1) дайындауға берілетін оң мәнді ең кіші өлшемі алынады

ПР = 44,985+0,004 мм,     НЕ = 44,973+0,004 мм,     ПРмүж = 44,994 мм

г)  Ф45g6 біліктің өлшемдерін бақылауға арналған калибр-тұтқаның сызбасы

Тұтқа үшін контркалибрлер

ПРмах = Дмах + Z1  + HР/2 = 44,991 - 0,0035 + 0,00075 = 44, 98825 мм

ПРmin = Дмах + Z1  + НР/2 = 44,991 – 0,0035 – 0,0007 = 44,98675 мм

НЕмах = Дmin + НР/2 = 44,975 + 0,00075 = 44,97575 мм

НЕmin = Дмах  - НР/2 = 44,975 - 0,00075 = 44,97425 мм

НЕmax = Дмах  + У1 + НР/2 = 44,991 + 0,003 + 0,00075 = 44,99475 мм

НЕmin = Дмах  +У1 + Н1/2 = 44,991 + 0,003 + 0,00075 = 44,99325 мм

Калибрлердің орындаушы өлшемдері

| Калибр |  | Калибрлердің номинальды өлшемдері, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180-ге дейін |  |  | 180 нен 500-ге дейін |  |  |
|  |  | Калибр өлшемі | ауытқу |  | Калибр өлшемі | ауытқу |  |
|  |  |  | жоғарғы | төменгі |  | жоғарғы | төменгі |
| Тесік үшін | Р-ПР |  | 0 | -Н |  | 0 | -Н не -НS |
|  | Р-ПРмүж |  | - | - |  | - | - |
|  | Р-НЕ |  | 0 | -Н не НS |  | 0 | -Н не -НS |
| Білік үшін | Р-ПР |  | +Н1 | 0 |  | +Н1 | 0 |
|  | Р-ПРмүж |  | - | - |  | - | - |
|  | Р-НЕ |  | +Н1 | 0 |  | +Н1 | 0 |
|  | К-ПР |  | 0 | -НР |  | 0 | -НР |
|  | К-НЕ |  | 0 | -НР |  | 0 | -НР |
|  | К-И |  | 0 | -НР |  | 0 | -НР |

Бақылау сұрақтары

1. Калибр-тұтқаның қолданылу мақсаты

- Калибр-тығынның қолданылу мақсаты

3.  Калибрлерді жобалаудағы Рмүж мәні не үшін қажет?

4.  Контркалибрлердің қолданылу мақсаты.

5.   Кедір – бұдырлық класы дегеніміз нені білдіреді?

№5 ЗЕРТХАНАЛЫҚ жұмыс

Калибрлермен бөлшектерді тексеру

Құрал-жабдықтар: калибр-тығын, бөлшектері жинағы, калибр-тұтка, плакаттар 1, 8, 22, 25.

Жұмыс мақсаты: калибрдің мақсаты мен оның құрылысымен, өлшеу тәсілімен танысу.

Көп шығарылған бұйымдар өлшемдерін тексеру және дөп өлшеу үшін қатты құрал-жабдықтар конструкциясы шығарылады,  оларды калибрлер деп атайды.

Ал тетіктерді тексеруге арналған аспаптар калибрлер-тығындар (тығын) деп аталады. Біліктерді тексеруге арналған калибрлерді калибр– тұтқалар деп атайды. Калибрлерде шкалдық құрылыс болмайды, ал соның көмегі арқылы жоба арқылы нақты өлшемі орындалған болар еді. Сол үшін калибрлер өзінің бөлігі өлшемі бойынша жасалады, калибрдің бір жағының өлшемі үлкен болады да, екінші жағының өлшемі кіші болады. Бірінші беті (ПР)    кіру деп аталады және (ПР) деп белгіленеді, ал екінші беті кіру емес деп аталады (НЕ). Бөлшектерді калибрмен тексеру келесі тәсілдер арқылы орындалады.

Тетіктерді калибрмен тексеру арқылы бірінші калибрдің кіру өлшеміне кірмейді. Егер кіру өлшемі өтетін болып, ал кіру емес өлшемі өтпейтін болса, онда ол жарамсыз бөлшек болады. Білікті калибрмен және тұтқамен тексеру кезінде білікке күшті емес тұтқа кигізіледі. Яғни бұлар ұқсас тетіктерді калибрмен тексеру тәсілі арқылы орындалады.

50 мм-лік тығындарға арналған калибрлер толық тығындар тағайындалады. Ал егер де 50 мм-ден көп немесе жоғары болса, яғни 100 мм-ге жетсе, онда толық емес тығын қолданылады. Ал 100 мм-лік өлшемге штихмасса және сфералық нутромерлер қолданылады. Білікке арналған өлшемі 1-ден 50 мм-ге дейінгі калибрлер және тұтқалар екі жақты болады, яғни өлшемі 1-ден 100-ге дейінгі бір жақты губка болады. Калибрге бақылау бөлшектерінің номинальді өлшемі белгілеу жазықтығына өткізу т.б жатады. Сол арқылы посадка және дәлодік классы сандар жиынтығы, яғни бөлшектің белгілі ауытқуы кіреді.

Калибрлердің міндеті арқылы бөлінеді

а) жұмысшылар бақылау цехындағы жұмысшы бұйымдарын бақылауға бекітілген.

б)  қабылдау КБ және КБЕ қабылдау емес олар қабылдаушылармен тағайындаушылардың бақылау бұйымдары.

в) бақылау БҚ және БҚЕ – ол жұмысшыларды тексеру және калибрлерді қабылдау.

Қабылдау калибрлерінің қарапайым ролін жұмысшы калибрлері орындайды.

Бөлшектерді калибрлермен тексеру кезінде рұқсат етілмейді, яғни оларды күшпен баспау керек.

Жұмыстың орындалу реті

- Тағайындалуымен және тәсілімен көшірме және плакат арқылы танысу (8,22,23).

- Бөлшектеу тетікте тығынмен (3) үш рет тексеру қарастырылған. Ал нәтижесінде қайсысы орындалған, қайсысы жарамсыз, ал қайсысы орындалмағанын көрсету керек. Сол арқылы таблицаға номинальді өлшемін анықтау керек. Жарамды тетігін және анықтауыш эскизге түсіру керек.

- Тұтқамен бөлшектерді тексеру керек. Тұтқамен өлшей алмайтын өлшемлерді регулярлы тұтқалы губкалы өлшегішпен тұрақты өлшемлерін өлшеу керек.

- 3-3 калибрлермен бөлшектің тетіктерін анықтап бөлшектің эскизін сынау керек және өлшемлерді белгілі ауытпалылыққа әкету керек.

Түсініктеме беру. (Эскиздерді карандашпен орындау керек және ГОСТ-тың заңы бойынша анықтама таблицасын производстволық бақылау анықтамасынан қарау керек 26-43 бет).

Бақылау сұрақтары

1.Калибрдің тағайындалуы.

2.Калибр қай өлшегіш құралына жатады.

3.Калибр қандай түрге бөлінеді.

4.Неге калибр көмегімен дәлдік өлшемді өлшеуге болмайды.

5.Калибр бұйымдарымен бақылау неге әкеп соғады және не үшін.

6.Калибр – тығын және калибр тұтқа қанша түрлерге бөлінеді.

7.Калибрге қандай нақтылар жатады.

8.Қандай сандар белгіленген ауытқу және белгіленген өлшем деп аталады.

9.Калибрлермен бөлшектерді тексеру кезінде қандай ережелерді білу керек.

10.Қандай өлшем нақты өлшем деп аталады.

11.Калибрмен дәлдік өлшеу тәсілі тексеруге шығарылса қашан және қандай.

№ 6 ЗЕРТХАНАЛЫҚ жұмыс

Бұрыштық өлшегішпен бұрышты өлшеу тәсілі

Құрал-жабдықтар: Нониустық бұрыштық өлшегіш бөлшек, 20,21 плакаты, оптикалық бұрыштық өлшегіш.

Жұмыстың мақсаты: Бұрыштық өлшегішпен, өлшеу тәсілдерін оқып үйрену.

Бұрыштарды бұрыштық өлшегіщпен тексереді, сонымен қатар калибрмен, бұрыш өлшеумен, транспортирмен, бұрыш өлшегіщпен және бсқа өлшегіш құрал-жабдықтармен бұрыштарды өлшеуге болады.

Бұрыштық өлшегіш, калибрлер және бұрыш өлшегіщтерді қатты өлшегіш құралдарына болады.

Бұрыштық өлшегіштер – толық және құрамдас болып бөлінеді. Бұрыштық өлшеу плиткасы – сондай дәлдікпен шығады, яғни 5 өлшемін 10-нан 90-ға дейін аралығында блок құруға болады. Шығарылған плитаның енін 5 мм дәлдікпен 0-1 30-2 кл шығаруға болады. Сонымен қатар бір жұмыстық бұрыш немесе төрт жұмыстық бұрыш иемденеді. Бұрыштық өлшемдер – блоктар және оларды тексеру сонымен қатар шөгін заттарды градустау арқылы бақылау нүктесін бұрыштарын қолданады. (В.И. Беркоз).

Техникалық өлшеу тәсілі 100-135 бет Безменов. Жұмысқа жіберілу және тұрақты механикалық өлшегіш 274 бет. Шаруашылық бақылау анықтамасы 410-413 бет.

Бұрыштық өлшегіш әртүрлі құрылымында болады. Соның екеуі 101-ші суретте көрсетілген және олар нониустық бұрыштық өлшегіш деп аталады. Бірінші нонистық бұрыштық шөгін үш бөлімнен тұрады.

- Мықты бекітілген өлшегіш (2)

- Жарты шар тәріздес лимба (3)

Сонымен қатар мықты бекітілген өлшегіш сектор (6) және сымша бұрыштық өлшегіш (1), яғни сүйір 90° бұрыштарды өлшегенде қолданылады. (3) Линейка өлшегіш ось арқылы айналады. Ол лимбамен байланысқан. (3) Лимбада сандар арқылы негізгі шкала белгілденген, ал (6) секторды жарты шарында көмекші нониустық шкала бекітілген, ол бытыра бөлімді негізгі шкала болып саналады.

Нониустық құрылысы да штангенциркульге ұқсап келеді. Олардың да сан бағасының негізгі шкаласы 1-ге тең, ал сан бөлшегі нониуста 30-ға тең болады, сонымен қатар бөлшек бағасы нониусты 2-ге тең болады.

Өлшегіш (8) арқылы сүйір бұрыштарды өлшеген кезде оған қосымша бұрыштық қолданылады.(1).

Нониустық нольдік үзік сызығы – сан градуспен көрсетеді де нониустың үзік сызығы лимба (3) шкаласымен теңеседі.(2 мин.сағ).

Егер де доғал бұрышты өлшгенде, оған қосымша бұрыштық қажет емес, және нониутық көрсеткішіне 90° қосып отыру қажет болады. Ал екінші бұрыштық өлшегіш аз ғана өлшегіш құрылысы болып келеді. Лимба мықты бекітілген өлшегіш арқылы секторға бұрыштық бкітіледі, ал бұрыштыққа өлшегіш жалғасады, яғни бұл сүйір бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады. Бөлшек бағасының нониусының ерекше шкаласы сонымен қатар бірінші бұрыштық өлшегіш ұқсап өлшенеді. Бұрыштық ұлғайту тәсілін есептеу оптикалық бұрыштық өлшеуішпен ұқсас келеді.

Жұмыстың орындалу тәртібі

1.Бұрыштық өлшегіштердің тәсілдерімен, құрылысымен көшірме, плакат және кітап арқылы танысу керек.

2.Бұрыштық өлшегіш арқылы 4-1 бөлшектердің ұзындық бұрыштық өлшеу керек.

3.Сол бөлшектерді оптикалық бұрыштық өлшегішпен өлшеу керек.

4.Өлшеу нәтижесінде қайсы бұрыштық өлшегіштің жақсы екенін анықтау керек.

Түсініктеме: 1.Өлшеу нәтижесін 1 минут аралығында дәлдікпен орындау қажет. 2.Бұрыштық өлшемдердің мысалдары туралы сызу машина құрылысының анықтамасынан қараңыз. Шошина 29-59-бет.

3.Бұрыш өлшеу нәтижесінде 2 бұрыштарды да қалай анықтау керек екенін нақты айту керек.

Бақылау сұрақтары:

1.Қандай өлшегіш құрылыстарымен бұрыштарды өлшеуге болады.

2Бөлшектердің бұрышын өлшеудің дұрыстығын анықтау.

3.Сонымен қатар жұмыс саласында бұдан басқа бұрыштық өлшеуіштер бола ма, болса қандай.

4.Өлшегіш құралдарының құрылысы және міндеті.

5.Нониустық бұрыштық өлшеуіштің екі түрі көрсетілген бұрыштық өлшеуіштеқандай бұрыштарды жеке-жеке өлшеуге болады. Бұрыш ұзындығын көрсету керек.

6.Нониустық бұрыштық өлшеуіштен осы екеуінің қайсысы артық және тең.

7.Бұрыштық өлшеуіштің дәлдік құрылысы немен тексеріледі.

8.Жұмыс саласында, өлшеуіш құралдарының дәлдікпен тексерілген мерзімі немен анықталады.

9.Оптикалық бұрыштық өлшеуіштің ерекшелігі.

№ 7 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тегіс цилиндрлі қосылыстардағы отырғызулардың дәлдік шектері мен параметрлерін  анықтау.

Номинальды өлшем – инженерлік есептеулер негізінде сызбада көрсетілетін өлшем; ауытқуларды осы өлшем бойынша  анықтап қояды. Нақты өлшем- шекті қателік жіберумен өлшенген өлшем. Шекті өлшемдер – екі шекті дәлдік шекті өлшемдер (ең үлкен және ең кіші), олардың арасында жарамды бөлшектің нақты өлшемі болуы тиіс не осы өлшемдерге тең болуы мүмкін. Ауытқу (жоғарғы және төменгі) – бұл шекті өлшем (ең үлкен не ең кіші)  мен номинальды өлшемнің айырмасы. Дәлдік шегі – ең үлкен  және ең кіші шекті өлшемдер айырмасы немесе жоғарғы және төменгі ауытқулардың алгебралық айырмасының абсолюттік мәні. Дәлдік шегі алаңының дәлдік шектен айырмашылығы, ол номинальды өлшемнің мәнін ғана анықтап қоймай, дәлдік шектің осы өлшемге қатысты орналасуын да көрсетеді.

Шекті ауытқуларды белгілеу ережелері ГОСТ 2.307-68 стандартында көрсетілген. Бөлшектерді  бір-бірімен қосу, қиыстыру сипаты отырғызу деп аталады. Қозғалмалы отырғызуда саңылау болатын болса, қозғалмайтын отырғызуда керілу орын алады. Қозғалмайтын отырғызуларға өтпелі деп аталатын отырғызуларды жатқызуға болады, мұнда қосылыс саңылаулы да керілулі де болуы мүмкін. Дәлдік шектер мен отырғызулар кестелері тесік жүйесі және білік жүйесі бойынша жасалынған. Тесік жүйесінде берілген өлшемдер мен қосылыс дәлдігі бойынша қажетті отырғызуды осы негізгі бөлшек - тесіктің шекті өлшемдерін өзгертпей, тек  біліктің шекті өлшемдерін өзгерту арқылы алады (7.1 сурет). «Тесік» термині ішкі (орап алатын) элементтерді білдіретін болса, «білік» деп - сыртқы (оралынып алатын) элементтерді айтады. Білік жүйесінде негізгі бөлшек ретінде білік қарастырылады, ал қажетті отырғызуды тесіктің шекті өлшемдерін өзгерту арқылы алады (6.1 сурет).

Негізгі тесіктің дәлдік шегі алаңы

Тесіктердің дәлдік шектері алаңдары

0

-

0

-

dНС

dНС

Негізгі біліктің

дәлдік шегі алаңы

основного вала

Біліктердің дәлдік

шектері алаңдары

7.1 сурет. Тесік және білік жүйелері

Тесік және білік жүйелері жалпы бірдей тең деп қарастырылғанымен , тесік жүйесі экономикалық жағынан тиімді деп саналады. Бұл қажетті аспаптардың типтіөлшемді санының аз болатындына байланысты: біліктер тек бір кескішпен не бір шлифдөңгелекпен өңделеді, ал тесіктер – тек арнайы диаметрлі тесетін инструменттермен ғана өңделеді.

Квалитеттер (дәлдік дәрежесі) жүйедегі дәлдік мәндерінің өзгеру сатылары жиынтығы. Тегіс қосылыстар үшін ГОСТ 25346-82 стандарты 21 квалитет бекітілген, олар дәлдік дәрежесі төмендеу ретіне қарай 01 – ден 19 – ға дейін нөмір берілген. Әр квалитеттің стандартты дәлдік шегі IT әріптерімен және квалитет нөмірімен (мысалы, IT01, IT5, IT14 және т.б.) белгіленеді. Дәлдік шегі бірлігі – номинальды өлшемнің функциясы болып табылатын дәлдік шектер жүйесі теңдеуіндегі  көбейткіштер. Тегіс цилиндрлі қосылыстар үшін дәлдік шегі бірлігін ИСО және ЕСДП-СЭВ тәуелділіктері бойынша былай анықтайды:5000 мм –ге дейінгі өлшемдер үшін  500мм-ден 10000 мм-ге дейінгі өлшемдер үшін I = 0,004D +2,1 (мұнда D – мм-де; i не I – мкм-де). D - өлшемдер интервалының орта геометриялық өлшемі, , Мұнда  D1 және  D2  интервалдың шеткі өлшемдері.

Дәлдік шектер дәлдік шегі бірлігі деп аталатын бірлік пен «а» көбейтіндісі ретінде қарастыруға болады: Т = а i немесе Т = а  I. ГОСТ 25346-82-де  10000 мм- ге дейінгі өлшемдер диапазоны 26 интервалға бөлінген.

Тесік және білік жүйесіндегі әр түрлі сипаттағы отырғызуларды қосылысатын бөлшектің дәлдік шегі алаңының орналасуын өзгерту арқылы алуға болады. Бұл орналасу негізгі негізгі ауытқумен анықталады, ол үшін екі шекті ауытқудың біреуін нөлдік сызыққа жақын етіп алады.Негізгі ауытқуды латын алфавитінің  әріптерімен белгілейді: бас әріптермен – тесіктер, кіші әріптермен – біліктер үшін. Негізгі ауытқулардың сандық мәндері квалитетке байланысты емес, бірақ номинальды өлшемдердің интервалдан интервалына өтерде өзгеріп отырады. Кез келген дәлдік шектер алаңдарының шартты белгілері әріптен (негізгі ауытқу) және квалитет нөмірінен (дәлдік шегі мәні) тұрады, мысалы, h5, Н7, а12, F4 және т.б.

Сызбалардағы дәлдік шектер мен отырғызулардың белгілену ережелері ГОСТ 2.307-68 стандартында көрсетілген.

1. Диаметрдің номинальды мәніне және дәлдік шегі алаңына байланысты стандарттан тесіктің және біліктің шекті ауытқулары:  ES – тесік өлшемінің жоғарғы ауытқуы; EI - тесік өлшемінің төменгі ауытқуы; es – білік өлшемінің жоғарғы ауытқуы;  ei – білік өлшемінің төменгі ауытқуы алынады.

2. Тесік пен біліктің шекті өлшемдері және дәлдік шектері анықталады.

Тесіктің ең үлкен шекті өлшемі

Dmax = DH+ ES,

мұнда DH – тесіктің номинальды диаметрі.

Тесіктің ең кіші шекті өлшемі

Dmin = DH+ EI.

Тесіктің дәлдік шегі

TD = Dmax - Dmin = ES - EI.

Біліктің ең үлкен шекті өлшемі

dmax= dH +es,

мұнда dH –біліктің  номинальды диаметрі.

Біліктің ең кіші шекті өлшемі

dmin= dH + ei.

Біліктің ділдік шегі

Td = dmax  - dmin = es – ei.

3. Отырғызудың сипатына қарай ең үлкен және кіші саңылаулар не керілулер анықталады.

Ең үлкен және ең кіші саңылау (саңылаулы отырғызу үшін)

Smax = Dmax - dmin =ES - ei,

Smin = Dmin - dmax = EI – es.

Ең үлкен және ең кіші керілу (керілулі отырғызу үшін)

Nmax = dmax  - Dmin = es – EI,

Nmin = dmin – Dmax = ei – ES.

Кез келген отырғызудың дәлдік шегі осы қосылысты құрайтын тесік пен біліктің дәлдік шектері суммасына тең.

Отырғызудың дәлдік шегі

Ts= Smax - Smin== TD + Td.

Өтпелі отырғызуды есептеуде ең үлкен саңылау және ең үлкен керілу анықталады

Smax = Dmax - dmin =ES - ei,

Nmax = dmax  - Dmin = es – EI,

Өтпелі отырғызудың дәлдік шегі (керілу дәлдік шегі TN  не саңылау дәлдік шегі ТS)

TN = ТS = Nmax - Nmin = Smax - Smin = Nmax + Smax = TD + Td.

- Жұмыс істеу тәртібі.

Тесік жүйесінде (СА) берілген   65  және білік жүйесінде (СВ) берілген

65    үшін мыналарды анықтау қажет:

а) СТ СЭВ 144-75   бойынша білік пен тесіктің ауытқулары.

ә) Дәлдік шектері алаңдарын схемалы көрсету.

б) білік пен тесіктің шекті өлшемдері, олардың дәлдік шектері,

в) шекті саңылаулар  не  керілулер мәндері,

г) отырғызудың дәлдік шектері

д) білік пен тесік қосылысының эскиздерін салу, онда олардың номинальды өлшемдерін және  ауытқулардың шартты және санды белгілерін көрсету.

Есеп беру мазмұны

7.1 кесте

|  | Тесік жүйесі (СА) | Білік жүйесі (СВ) |
| --- | --- | --- |
| Отырғызудың шартты белгісі | 65 | 65 |
| Өлшем ауытқулары | 65 Н7 = 65 +0,030 мм 65 n6 = 65 +0.039 мм +0.020 | 65 F8 = 65 +0.076 мм +0.030 65 h7 = 65 -0.030 мм |
| Тесік пен біліктің шекті өлшемдері, мм | Dmax = 65,030 мм Dmin = 65,000 мм dmax = 65.039 мм dmin = 60,020 мм | Dmax = 65,076 мм Dmin = 65,030 мм dmax = 65,000 мм dmin = 64,970 мм |
| Тесіктің дәлдік шегі біліктің дәлдік шегі | TD = Dmax - Dmin = 0,030 мм Тd = dmax - dmin = 0,019 мм | TD = Dmax - Dmin = 0,046 мм Тd = dmax - dmin = 0,030 мм |
| Саңылаулардың не кері-лулердің шекті мәндері | Smax = Dmax - dmin = 0,010 мм Nmax =dmax - Dmin = 0,039 мм | Smax = Dmax - dmin = 0,106 мм Smin = Dmin - dmax = 0,030 мм |
| Отырғызудың дәлдік шегі | TN = ТS = Nmax + Smax = = TD + Td = 0,049 мм | TS = Smax – Smin = 0,076 мм |

Бақылау сұрақтары

1. Өлшемдер мен қосылыстар жайлы негізгі түсініктер.

2. Отырғызулар туралы  түсініктер Дәлдік шектер мен отырғызулар.

3. Тесік пен білік жүйесі.

4. Квалитеттер және ДШОБЖ  (ЕСКД) дәлдік шегі бірлігі .

5. Негізгі ауытқу. Жалпы және арнайы ережелер.

6. ДШОБЖ дәлдік шегі алаңы мен отырғызуды құру.

7. Саңылаулы, керілулі және өтпелі отырғызу түрлерін тағайындау.

8. Өтпелі отырғызуларда ықтимал керілу мен саңылауларды алу  есептері.

9. Отырғызулар мен өлшемдер ауытқуларының сызбаларда   көрсетілуінің шартты белгілері.

10. Өлшемдердің көрсетілмеген шекті ауытқулары.

65

Dmax=65,03

Dmin=65

dmax=65,039

dmin=65,02

ei=0,02

ES=0,03

TD=0,03

H7

Smax=0,01

Nmax=0,039

Td=0,019

es=0,039

n6

+0,039

+0,02

+0,03

0

0

65H7

65+0,03

65H7(+0,03)

65n6

65

65n6(        )

+0,039

+0,02

+0,039

+0,02

65H7/n6

65

65H7/n6(    )

+0,03

+0,039

+0,02

+0,03

+0,039

+0,02

7.2 сурет. Дәлдік шектері схемасы және қосылысатын бөлшектердің   эскиздері

Тапсырма варианттары

7.2 кесте

| № вар. | Отырғызу белгісі | № вар | Отырғызу белгісі | № вар. | Отырғызу белгісі | № вар. | Отырғызу белгісі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40H8/s7 | 14 | 100 H8/u8 | 27 | 53 H8/js7 | 40 | 20 H8/f8 |
| 2 | 50 H8/u7 | 15 | 110 H8/n7 | 28 | 12 H8/e8 | 41 | 75 H8/u8 |
| 3 | 60 H8/n7 | 16 | 75 H8/m7 | 29 | 63M8/h7 | 42 | 12 H8/k7 |
| 4 | 30 H8/m7 | 17 | 40 H8/k7 | 30 | 70K8/h7 | 43 | 18 H8/js7 |
| 5 | 20 H8/k7 | 18 | 15 N8/h7 | 31 | 75 H8/d8 | 44 | 25 H8/e8 |
| 6 | 25 H8/js7 | 19 | 20M8/h7 | 32 | 80 H8/h8 | 45 | 18 H8/d8 |
| 7 | 45 H7/h7 | 20 | 25K8/h7 | 33 | 85 H8/f8 | 46 | 60 H8/s7 |
| 8 | 50 H8/e8 | 21 | 30Js8/h7 | 34 | 56 H8/x8 | 47 | 95 H8/c8 |
| 9 | 36 H8/c8 | 22 | 100D8/h8 | 35 | 95 H8/z8 | 48 | 60 H8/d8 |
| 10 | 65 H8/u7 | 23 | 40F8/h8 | 36 | 100 H8/k7 | 49 | 67 H8/js7 |
| 11 | 25 H8/x8 | 24 | 50U8/h8 | 37 | 110 H8/e8 | 50 | 53 H8/s7 |
| 12 | 85 H8/s7 | 25 | 67 H8/s7 | 38 | 16 H8/u7 |  |  |
| 13 | 45 H8/z8 | 26 | 19 H8/c8 | 39 | 25 H8/s7 |  |  |

№8 зертханалық жұмыс

Домалау подшипниктерінІҢ  отырғызуларын таңдау

Жүктелмеген подшипниктер өлшемдерінің, формасының, айналу дәлдігі мен  саңылауларының  дәлдік шектері мен ауытқулары ГОСТ 25256-82 стандартында жинақталған. Домалау подшипниктерінің барлық типтері дәлдігі жоғарылау ретіне қарай мына класстарға бөлінеді: 8; 7;  0; 6Х; 6; 5; 4; 2; Т. Дәлдік класы подшипниктің шартты белгісі алдында тире арқылы қойылады, мысалы, 5-208, 6-36205. Нөлдік класс белгілеуде жазылмайды.

Домалау подшипниктерінде екі шығыршығы да дәлдік шектері жүйесінде негізгі бөлшектер ретінде қарастырылады. Әр шығыршық үшін отырғызуды ГОСТ 3325-85 кестелері  бойынша шығыршықтың айналу не айналмауына, жұмыс режиміне және подшипниктің өлшемдері мен типіне байланысты таңдайды. Подшипник шығыршықтарының үш түрлі жүктелу түрі бар: жергілікті, циркуляциялық және тербелісті.

Отырғызуларды таңдағанда подшипниктің циркуляциялық жүктелген шығыршығы отырғызылған беттерден сырғанап, шығып кетпейтіндей керілулі, тығыз етіп орналастырылуы керек. Жергілікті жүктелген шығыршыққа саңылаулы отырғызу тағайындалады. Мұндай отырғызуда домалау денелерінің қысылып қалу қаупі болмайды, ал шығыршық дүмпулер мен вибрация кезінде  отырғызу беттерінен бұрылып кетеді, сондықтан айналатын беттері біркелкі тозады.

B

DH

D

dв

d

8.1 сурет

Домалау подшипниктерінің өлшемдері, дәлдік класстары   және  ішкі және сыртқы шығыршықтарының дәлдік шектері  ГОСТ 520-89 (СТ СЭВ 774-85) стандартында көрсетілген. .

Подшипниктердің конструктивті өлшемдері жайлы деректер [12] , ал подшипниктердің отырғызылатын шығыршықтарының мүмкіндік ауытқулары [7,12,] әдебиеттерінен анықтауға болады. Домалау подшипниктерінің отырғызулары жүктеу түріне қарай алынады, ол жергілікті, циркуляциялы және тербелісті болуы мүмкін. Жүктеу түрі подшипникке әсер ететін күштер сипатына және оның жұмыс шарттарына байланысты алынады [7].   Жергілікті жүктеуде подшипниктердің  шығыршықтары саңылаулы не кішігірім керілулі болуы тиіс, ал отырғызуды [7] бойынша алуға болады. Циркуляциялы жүктелгендері қозғалмайтын отырғызулы болуы шарт, ол отырғызу шығыршықтың отырғызылатын бетіне түсетін Рr  жүгінің  шамасына байланысты алынады:

,

мұнда Fr – подшипникке түсетін радиальды күш, кН; b – отырғызылатын жердің жұмыс ені,  м; k1  - отырғызудың динамикалық коэффициенті (біркелкі дүмпу соққы және вибрациялы жүктеу жағдайында k1 = 1,0; қатты соққы және вибрацияда  k1 = 1,8); k 2  - отырғызудағы керілудің азаюын ескеретін (білік қуыс не корпус жұқа қабырғалы болғанда   k2  1,  білік тұтас не корпус қалың қабырғалы болғанда k2 = 1), ол [7] бойынша анықталады. коэффициент, k3 –  екі қатарлы конусты роликоподшипниктердегі роликтер қатарларының арасында не қосарланған шарикоподшипниктер арасында тіректе Fa ось күші болғандағы  (Fr) радиальды күштің біркелкі таралмау коэффициенті.  шамасына  тәуелді k3  мәні [7] – де келтірілген. Мұнда  - домалау денесінің сыртқы шығыршықтағы домалау жолымен түйісу бұрышы (ол [12] сілтемесінен алынады.     Радиальды және радиальды – тіректі подшипниктер үшін домалау денесі бір қатарлы болғанда k3 =1. Есептелінген   Pr  күші бойынша отырғызу тағайындалады.

Подшипниктердің тербелісті жүктелген шығыршықтары корпусқа негізгі ауытқулары k және JS негізгі ауытқуларымен , ал білікке -  k, jS, h  ауытқуларымен орнатылады. Корпустағы және біліктегі отырғызылатын беттердің жасалыну дәлдігі подшипниктің дәлдік класы бойынша анықталады. 0 және 6 дәлдік кластары үшін біліктерге квалитет IT6, ал тесіктер үшін - IT7, 2,4 және 5 дәлдік кластары үшін IT5 және IT6 ұсынылады.

Отырғызу кезінде біліктер мен тесіктердегі осы отырғызылатын беттердің кедір-бұдырлығы [7, табл.4.95] бойынша тағайындалады.

[7] бойынша отырғызылатын беттердің форма және орналасу дәлдік шектері алынады.

Подшипниктердің отырғызу беттеріндегі және шығыршықтар беттеріндегі отырғызулар мен ауытқулар анықталғаннан соң дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасы тұрғызылады.

1. Жұмысты орындау шарты

Редуктордың тіректерінде №207 шарикоподшипниктер (дәлдік класы 0) орналасқан. Тіректердегі радиальды күштер F/i Fz2 = Fzr-4300Н (4,ЗкН), жүктеу түрі – орташа, шамадан тыс жүктеу 150% - ке дейін (немесе жүктеу соққылы, шамадан тыс жүктеу 300% - ке дейін, тіректерге түсетін осьтік күш жоқ, білік айналады.

Подшипниктің ішкі және сыртқы шығыршықтарының отырғызуларын таңдап, дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасын тұрғызыңыз.  Подшипниктің жалпы құрастырмалы сызбасын жасаңыз, соның ішінде жеке бөлшектертердің  сызбасын сызып, онда отырғызулардың, форма ауытқулары мен бет кедір – бұдырлығы таңбаларын көрсетіңіз.

2.  Жұмысты орындау реті.

Подшипник шығыршықтарының жүктелу сипатын анықтаймыз. Подшипниктің жұмыс істеу шартына (білік айналады) байланысты подшипниктің ішкі шығыршығы циркуляциялы жүктелген, ал сыртқы шығыршық – жергілікті жүктелген.

По СТ СЭВ 402-76 бойынша № 207 домалау подшипнигінің номинальды габариттік өлшемдерін анықтаймыз:

Сыртқы диаметр D = 72 мм

Ішкі  диаметр  d = 35 мм

Подшипник ені  В =17 мм

Дөңгелену радиусы r = 2 мм

2. Білік мойнының отырғызу беті бойынша радиальды жүктеудің қарқындылығын анықтаймыз

мұнда Fr — тіректің есепті радиальды реакциясы, Н;

b– отырғызылатын орынның жұмыс ені, см, b = В - 2r= 17 – 4 = 13мм.

k1– отырғызудың динамикалық коэффициенті, жүктеу сипатына қарай алынады.  150%-ке дейінгі артық жүктеуде k1 = 1;

k2 – біліктің қуыс не корпустың жұқа қабырғалы болғандағы отырғызулық керілудің осалдану дәрежесін ескеретін  коэффициент. Тұтас қималы білікте  k2 = 1;

k3 – Домалау денелері қатарлары арасындағы радиальды жүктеудің осьтік салмақ болғандағы біркелкі еместік коэффициенті, Бір қатарлық подшипникте k3 = 1.

- Подшипниктің ішкі және сыртқы шығыршықтарының отырғызуларын таңдаймыз. Төмендегі кестеден бастапқы анықталған Рr = 330·103 н/м мәніне байланысты  к6 отырғызуы сәйкес келеді, демек подшипниктің циркуляциялық жүктелген ішкі шығыршығы айналатын білікпен Ф35к6 отырғызуы бойынша жалғасады.

- Енді подшипниктің жергілікті жүктелген(сыртқы) шығыршығы үшін отырғызу таңдаймыз. Ф72 мм  сыртқы диаметр және редуктордың сыртқы корпусы үшін Ф72Н7 отырғызуы ұсынылады, демек жергілікті жүктелген подшипниктің сыртқы шығыршығы корпус тесігімен жалғасады.

- СТ СЭВ   774-77   және  СТ СЭВ 144-75   бойынша подшипниктің ішкі және сыртқы шығыршықтары  және солармен жалғасатын білік пен корпус үшін ауытқуларды анықтаймыз. Табылған мәндерді кестеге      енгіземіз.

8.1 кесте

| Ішкі шығыршық СТ СЭВ 774—77 | Білік СТ СЭВ 144-75 | Сыртқы шығыршық СТ СЭВ 774-75 | Корпус СТ СЭВ 144—75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф35 мм - 0,012 | +0,018 Ф35-Ф35 мм + 0,002 | Ф72 мм - 0,013 | + 0,30 Ф72Н7 = Ф72 . мм |

35

+2

-12

+18

+30

0

0

0

Біліктің  дәл-дік шегі    к6

Ішкі шығыршық- тың дәлдік шегі

Корпустың дәлдік шегі Н7

Сыртқы шығыршықтың дәлдік шегі

72

-13

Подшипник торабындағы элементтер дәлдік шектерінің орналасу алаңдары схемасын сызамыз.

7. Подшипник торабының құрастырмалы және жеке бөлшектер сызбаларын сызып, онда отырғызуларды, форма мен кедір-бұдырлық таңбаларын көрсетеміз.

72H7

 6

35

k6

72H7 (+0,030)

0,63

○

0,0075

=

0,0075

○

0,0035

=

0,0035

20 k6(         )

+0,015

+0,002

0,63

15  0,2

0,013

8.2- сурет

Бақылау сұрақтары

- Домалау подшипниктерінің дәлдік кластары подшипниктің қандай параметрлеріне әсер етеді?

- Подшипниктің циркуляциялық, жергілікті және тербелісті жүктелуі дегеніміз не?

- Подшипниктің шартты белгіленуі мысалдары

- Подшипниктің шартты белгілерінің сызбада көрсетілуі.

8.1 кесте. Тапсырма варианттары

D

DH

| dв d Вариант нөмірі | Подшипниктің шартты белгісі | Дәлдік класы | Тірек реакциясы, радиальды Fr, H | Осьтік күш Fa, Н | Білік | Корпус | Айналатын бөлшек | Жүктеу түрі* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 104 | 0 | 1200 | - | 0,6 | - | Білік | 1 |
| 2 | 1201 | 6 | 600 | - | 0,7 | - | Білік | 2 |
| 3 | 2206 | 5 | 2700 | - | - | - | Білік | 3 |
| 4 | 3509 | 0 | 4900 | - | - | 0,8 | Корпус | 1 |
| 5 | 36202 | 6 | 1000 | 500 | - | - | Корпус | 2 |
| 6 | 108 | 5 | 2000 | - | 0,7 | - | Білік | 3 |
| 7 | 1205 | 4 | 1200 | - | 0,8 | - | Білік | 4 |
| 8 | 2208 | 0 | 5000 | - | - | - | Білік | 1 |
| 9 | 36203 | 4 | 1400 | 500 | - | - | Корпус | 4 |
| 10 | 112 | 0 | 4000 | - | 0,6 | - | Білік | 1 |
| 11 | 1208 | 6 | 2200 | - | 0,7 | - | Білік | 2 |
| 12 | 2210 | 5 | 6000 | - | - | - | Білік | 3 |
| 13 | 3622 | 0 | 85000 | - | - | - | Білік | 1 |
| 14 | 36204 | 6 | 1800 | 700 | - | - | Білік | 2 |
| 15 | 115 | 5 | 5000 | - | 0,7 | - | Білік | 3 |
| 16 | 1210 | 4 | 3000 | - | - | 0,8 | Корпус | 4 |
| 17 | 2212 | 0 | 8500 | - | - | - | Корпус | 1 |
| 18 | 3620 | 5 | 6700 | - | 0,6 | - | Білік | 3 |
| 19 | 36205 | 4 | 2000 | 800 | - | - | Білік | 4 |
| 20 | 1213 | 6 | 4000 | - | - | - | Корпус | 2 |
| 21 | 2215 | 5 | 12000 | - | - | 0,8 | Корпус | 3 |
| 22 | 36206 | 6 | 2700 | 1000 | - | - | Білік | 2 |
| 23 | 1215 | 4 | 5000 | - | - | - | Корпус | 4 |
| 24 | 2218 | 0 | 20000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 25 | 3618 | 5 | 50000 | - | 0,6 | - | Білік | 3 |
| 26 | 36207 | 4 | 3500 | 1000 | - | - | Білік | 4 |
| 27 | 203 | 0 | 1200 | - | 0,8 | - | Білік | 1 |
| 28 | 2308 | 5 | 7000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 29 | 3617 | 0 | 46000 | - | - | 0,6 | Корпус | 1 |
| 30 | 36208 | 6 | 4900 | 1100 | - | - | Білік | 2 |
| 31 | 205 | 5 | 1500 | - | 0,7 | - | Білік | 3 |
| 32 | 2310 | 0 | 10000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 33 | 3616 | 5 | 42000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 34 | 36209 | 4 | 5200 | 1200 | - | - | Білік | 4 |
| 35 | 207 | 0 | 3000 | - | 0,6 | - | Білік | 1 |
| 36 | 2312 | 5 | 15000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 37 | 3615 | 0 | 37000 | - | - | 0,8 | Корпус | 1 |
| 38 | 36210 | 6 | 5400 | 2000 | - | - | Білік | 2 |
| 39 | 209 | 5 | 4000 | - | 0,6 | - | Білік | 3 |
| 40 | 2314 | 0 | 20000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 41 | 3614 | 5 | 33000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 42 | 36211 | 4 | 6400 | 2000 | - | - | Білік | 4 |
| 43 | 211 | 6 | 5200 | - | 0,7 | - |  | 1 |
| 44 | 2316 | 5 | 25000 | - | - | 0,8 | Корпус | 3 |
| 45 | 3613 | 0 | 29000 | - | - | 0,6 | Корпус | 1 |
| 46 | 36212 | 6 | 7600 | 2500 | - | - | Білік | 2 |
| 47 | 213 | 5 | 7000 | - | - | 0,7 | Корпус | 3 |
| 48 | 2318 | 0 | 32000 | - | - | 0,8 | Корпус | 1 |
| 49 | 3612 | 5 | 24000 | - | 0,6 | - | Білік | 3 |
| 50 | 36213 | 4 | 8600 | 300 | - | - | Білік | 4 |

№9  зертханалық жұмыс

БҰРАНДАЛЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҒЫ

Бұрандада негізгі параметрлер: үш диаметрі - орта d2 (D2), сыртқы d (D) және ішкі d1 (D1)  диаметрлері, қадамы  Р (бұранда көп кірмелі бұранда үшін жүріс саны Рh = Рn, мұнда n — кірме саны) және профиль бұрышы , профильдің жұмыс биіктігі Н1 және болт бұрандасындағы шұңқыр шеңберленуінің номинальды радиусы R бар.  Бұрандалы бөлшектерді жасауда осы параметрлердің қате жіберушіліктері болуы мүмкін. Дұрыс бұралуын қамтамасыз ету және  қосылыстың сапасын арттыруда бұрандалы бөлшектердің контурлары бұранданың шекті контурынан шығып кетпеуі тиіс.

1 мм-ден 600 мм-ге дейінгі метрлік бұрандалар үшін дәлдік шектер мен отырғызулар жүйесі  ГОСТ 16093-81 (саңылаулы отырғызулар), ГОСТ 4608-81) керілулі отырғызулар), және ГОСТ 24834-81 (өтпелі отырғызулар) стандарттары қарастырылған.

0,25-тен 600 мм-ге дейінгі диаметрлер метрлік бұранда профилі және оның элементтерінің өлшемдері (Н = 0,8660254Р; Н1 = (5/8) Н = 0,541265877Р; R = H/6 = 0,144337567P) ГОСТ 9150 – 81 бойынша бекітілген, мұнда гайканың Н/4 және болттың Н/8 тең болатын бұранда шыңдарының кескіні  қарастырылған.

Сыртқы бұранданың шұңқырлары жазық кескінді не шеңберленген түрде жасалынады.

Бұранда диаметрінің дәлдік шегі алаңын белгілеу дәлдік дәрежесін көрсететін саннан, және негізгі ауытқуды белгілейтін әріптен тұрады, мысалы, 6h, 6g, 6Н.

Кейде бұранда  диаметрінің дәлдік шегі алаңы бірінші болып тұратын орта диаметр дәлдік шегі алаңы белгісінен, сосын шығыңқы диаметрдің (диаметр выступа) дәлдік шегі шартты белгісінен тұрады (мысалы, 7g6g; 5Н6Н). Егер шығыңқы диаметрдің (диаметр выступа) дәлдік шегі алаңы белгісі орта диаметрдің дәлдік шегі алаңы белгісімен сәйкес келсе, онда оны  бұранданың  дәлдік шегі алаңын белгілеуде қайталамайды 	мысалы, 6g, 6Н. Егер бұрау (свинчивание) ұзындығы нормальды ұзындықтан өзгеше болса, оны бұранданың белгілеуде көрсетеді.

Мысалдар. М24х1,5 – 7g6g – R – 50  (бұранда- метрлік: сыртқы диаметрі – 24 мм; қадамы – 1,5 мм; сыртқы диаметрге дәлдік шегі алаңы 7g; сыртқы диаметрге дәлдік шегі алаңы 6g; R – бұранда шеңберленген шұңқырлы (с закругленной впадиной); бұрау (свинчивание) ұзындығы – 50 мм.

М12х1LH – 6H/6g (LH – бұранда – сол бағытты ; 6Н – гайканың орта және  диаметрлерінің дәлдік шектері алаңдары; 6g – болттың орта және  диаметрлерінің дәлдік шектері алаңдары.

d(D)

d2(D2)

d1(D1)

P                        Гайка

H1

H

Гайканың шекті контурлары

Номинальды контур

Болттың шекті контурлары

Болт

Н/4

Н/8

А

Rmin=0,1P

Rmin=0,1P

H/8

3H/16

d3

б)

Б

а)                                                                                              в)

9.1 сурет. Бұрандалы қосылыстың профилі және шекті контурлары (а), жазық кескінді (б) және шұңқыры шеңберлі формалы (в).

Жұмыстың мақсаты: бұрандалы қосылыстардың параметрлері мен отырғызуларының шартты белгілерін оқи алуды үйрену, ГОСТ (СТ СЭВ) кестелері бойынша болттар мен гайкалардың ауытқуларын анықтауды білу және бұрандалы бөлшектердің жұмыс сызбаларын сызуды дұрыс бейнелеуді үйрену.

Жұмысты орындау реті:

Бұрандалы қосылыстардың шартты белгілері бойынша мыналарды орындаңыз.

а) Бұранда М үшін кестеден  сыртқы және ішкі бұрандалардың сыртқы, орта және  ішкі диаметрлерінің номинальды және  шекті өлшемдерін анықтау.:

ә) Орта диаметр бойынша ең үлкен не ең кіші саңылауларды (не керілулерді) табу.

б) Сыртқы, орта және ішкі диаметрлердің дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасын тұрғызып, онда ауытқулардың шамаларын көрсету.

Мысал. Берілгені:  М20

1. СТ СЭВ 182-75 бойынша  М20 үшін номинальды мәндер мен бұранда қадамын анықтаймыз:  d (D) = 20 мм,   d2 = D2 =  18,376 мм; d1 = D1 =  17,294 мм.                Р = 2, 5 мм.

2. ГОСТ 16093-81 (СТ СЭВ 640-70) бойынша  бұрандалар диаметрлерінің шекті ауытқуларын (мкм) табамыз:

Болттың сыртқы диаметрі

dmax = dном + (-0,042) = 20 – 0,042 = 19,958 мм;        dmin =  20 – 0,377 = 19,623 мм.,

болттың орта диаметрі

d2max = 18,376 – 0,042 = 18,334 мм;    d2min = 18,376 – 0,212= 18,176 мм.

Болттың ішкі диаметрі

d1max = 17,294 – 0,042 = 17,252 мм;     d1min   нормаланбайды.

Гайканың сыртқы диаметрі

Dmax  -   нормаланбайды;  Dmin = 20 мм.

Гайканың орта диаметрі

D2max = 18,376 + 0,224 = 18,600 мм;  D2min = 18,376 мм;

Гайканың ішкі диаметрі

D1max = 17,294 + 0,450 = 17,744 мм;  D1min = 17,294 мм;

- Болт пен гайканың анықталған шекті өлшемдерін кестеге түсіреміз

9.1 кесте

| Бөлшек | Параметр (диаметр) атауы | Номинальды өлшем, мм | Ауытқу, мкм |  | Шекті өлшемдер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жоғарғы | Төменгі | Ең үлкен | Ең кіші |
| Болт М20 | Сыртқы | 20 | - 42 | -377 | 19,958 | 19,623 |
|  | Орта | 18,376 | - 42 | -212 | 18,334 | 18,176 |
|  | ішкі | 17,294 | - 42 | - | 17,252 |  |
| Гайка М20 6g | Сыртқы | 20 | 0 | 0 |  | 20 |
|  | Орта | 18,376 | + 224 | 0 | 18,600 | 18,376 |
|  | ішкі | 17,294 | + 450 | 0 | 17,744 | 17,294 |

4. Орта диаметрі бойынша ең үлкен және ең кіші саңылауларды анықтаймыз:

Smax = D2max – d2min = 18,600 – 18,176 = 0,436 мм;

Smin = D2min – d2max = 18,376 – 18,334 = 0,042 мм.

- Есептеу нәтижесі бойынша болт пен гайка бұрандаларының дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасын тұрғызамыз.

D

D2 max

D2 min

D1 min

D1 max

D1 = 17,294

+0,450

0

0

5.2 сурет

D2 = 18,376

+0,224

0

0

9.2 сурет

dmin

d2 max

d 2 min

d1

d1 max

d2

dmax

d

d2 = 18,376

d1 = 17,294

-0,042

-0,042

0

0

0

0

0

0

-0,377

-0,212

-0,042

d = 20

Бақылау сұрақтары:

- Бұранданың шекті контурлары дегеніміз не?

- Болт пен гайканың өлшемдеріне стандарттар бойынша дәлдік шектер қарастырылған?

- Бұранданың орта диаметрінің суммарлы дәлдік шегі деген не?

- Сызбаларда саңылаулы, керілулі және өтпелі бұрандалардың белгіленуі

- Сыртқы және ішкі бұранданың жарамдылығы шарты.

Тапсырма варианттары

9.2. кесте

| М бұрандасының белгіленуі | номер варианта | М бұрандасының белгіленуі | номер варианта | М бұрандасының белгіленуі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М2,5 х 0,25 | 7 | М10 х 1,5 | 13 | М16 х 1,5 |
| М3 х 0,5 | 8 | M12 х 1,75 | 14 | M20 х 2 |
| М4 х 0,7 | 9 | М16 х 2 | 15 | М14 х 1 |
| М5 х 0,8 | 10 | М18 х 2, 5 | 16 | М10 х 1,5 |
| М6 х 1 | 11 | М20 х 2,5 | 17 | М5 х 0,5 |
| М8 х 1,25 | 12 | М22 х 2 | 18 | М8 х 1 |
| М10 х 1,5 | 30 | М22 х 2,5 | 41 | М12 х 1,75 |
| М12 х 1,25 | 31 | М20 х 1,5 | 42 | М6 х 0,5 |
| М14 х 2 | 32 | М10 х 0,5 | 43 | М10 х 0,75 |
| М16 х 2 | 33 | М8 х 1 | 44 | М14 х 1 |
| М6 х 1 | 34 | М16 х 0,75 | 45 | M18 х 1, 5 |
| М8 х 1,25 | 35 | М16 х 1 | 46 | М16 х 0,75 |
| М12 х 1,5 | 36 | М4 х 0,5 | 47 | М4 х 0,5 |
| М16 х 2 | 37 | M5 х 0,8 | 48 | М14 х 2 |
| M12 х 1,25 | 38 | M6 х 1 | 49 | М18 х 1,5 |
| M6 х 1 | 39 | M8 х 1 | 50 | М22 х 2,5 |
| M8 х 1,25 | 40 | M12 х 1,25 |  |  |

№10 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

ШЛИЦТІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҒЫ

Тістер профиліне қарай шлицті қосылыстар түзу бүйірлі және эвольвентті болып бөлінеді. Эвольвентті шлицті қосылыстардың    түзу тістілерге қарағанда артықшылықтары бар. Тістері түзу профильді болып келетін шлицті қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары    (ГОСТ 1139-80) қолданылу жеріне және қабылданған центрлеу жүйесіне байланысты алынады. Центрлеудің үш түрлі тәсілі бар: сыртқы диаметрі бойынша, ішкі диаметрі бойынша және тістерінің бүйір жақтары бойынша. Центрлеу тәсілін таңдау эксплуатациялық ерекшіліктеріне және технологиялық факторларға байланысты жүргізіледі. Ішкі диаметрі бойынша центрлеу ұсынылмайды.

Шлицті қосылыстартардың ішіндегі ең көп  тарағандары түзу бүйірлі, эвольвентті және сирек үшбұрыштылары. Түзу бүйірлі шлицті қосылыстардың өлшемдері, дәлдік шектері мен отырғызулары ГОСТ 1139-80* бойынша тағайындалады. Қосылыс параметрлерінің шекті ауытқулары ГОСТ 25347-82* (СТ СЭВ 144-88) стандарты кестелерінен алынады.Эвольвентті шлицті қосылыстардың өлшемдері, дәлдік шектері мен отырғызулары ГОСТ 6033-80* бойынша алынады.

Эвольвентті шлицті қосылысты центрлеу (3.1 сурет) былай жүргізіледі: тістердің бүйір беттері е және  s бойынша (3.2 сурет) (ең көп тарағаны және экономикалық тиімдісі) тістердің сыртқы диаметрлері Df  және da  бойынша  (егер біліктегі бөлшектердің осьтер сәйкестігі дәл болса) және ішкі диаметрлер Da және  df  бойынша (3.4 сурет).

Мұнда  D – қосылыстың номинальды (бастапқы) диаметрі; m – модуль; z – тістер саны;  - тіс профилінің бұрышы,  = 300; d – бөлгіш шеңбер диаметрі; dв – негізгі шеңбер диаметрі;   s = e  - білік тісінің номинальды бөлгіш шеңберлік қалыңдығы (втулка ойпаңы):

мұнда xm – бастапқы контурдың жылжуы; Df  - втулка ойпаңының номинальды шеңберлік диаметрі; Da –  втулка тістері шыңдарының номинальды диаметрі, df max = D – 2,2m; da – тістер шыңдары шеңберінің номинальды диаметрі,  da = D – 0,2m (s  бойынша центрлегенде da = D);  Басқа өлшемдерді арнайы кестелер  бойынша келтірілген тәуелділіктер арқылы есептеп анықтауға болады.

Жұмыстың мақсаты: Редуктордың жұмыс істеу шартына және шлицті қосылыстың номинальды өлшемдеріне байланысты центрлеу бетін және отырғызуды таңдай білуді үйрену; жұмыс сызбаларын дұрыс безендіре алу және шлицті бөлшектердің өлшемдерін бақылау  құралдарын таңдай білу.

- ЖҰМЫС ІСТЕУ РЕТІ.

Редуктордың жұмыс істеу шартына және шлицті қосылыстың номинальды өлшемдеріне байланысты мыналарды орындау қажет:

а) центрлеу бетін таңдау;

ә) центрлейтін және центрлемейтін элементтер үшін отырғызуды тағайындау, шлицті қосылыстың таңбаларын жазу;

в) СТ СЭВ 144-75 (ГОСТ 25347-88) стандарты кестесінен шлицті қосылыс параметрлерінің шекті ауытқуларын анықтау;

г) шлицті қосылыс параметрлерінің дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасын тұрғызу;

д) шлицті қосылыстың сызбасын сызып, онда номинальды өлшемдері мен отырғызуларын көрсету;

е) шлицті қосылыстың бақылайтын құралды таңдау.

ГОСТ 6033-80*.

- Есеп беру мазмұны

Берілген шлицті қосылыс үшін  қосылысатын бөлшектердің графикалық бейнесін, ондағы барлық элементтерінде ауытқуларды көрсету. Барлық қосылысатын беттерге дәлдік шектері алаңдарын сызу.

Df, da, df, Da  өлшемдерінің дәлдік шектері алаңдарын ГОСТ 25347-82* (СТ СЭВ 144-88) бойынша тағайындаймыз. s = e өлшеміне дәлдік шектері алаңдарын ГОСТ 6033-80* бойынша анықтаймыз.

Берілгені: 60х2х эвольвентті шлицті қосылыс.

Втулканың белгіленуі - 60х2х9Н , біліктің белгіленуі - 60х2х9g

Шлицті қосылыстың өлшемдерін анықтаймыз. ГОСТ 6033-80* бойынша тістер саны z = 28, ал  модуль m = 2 мм:

d = mz = 228 = 56 мм;                            dв = mzcos = 228cos 300 = 48,5 мм;

dfmax = D – 2,2m = 60 – 4,4 = 55,6 мм;     da = D – 0,2m = 60 – 0,4 = 59,6 мм;

Df = D = 60 мм;                                         Da = D – 2m = 60 – 4 = 56 мм;

хm =[D – m (z + 1,1)] = [60 – 2 (28 + 1,1)] = 0,9 мм;

s = e = m + 2xmtg = 2 + 20,9 tg 300 = 4,18 мм.

- Центрлемейтін диаметрлердің дәлдік шектері алаңдарын ГОСТ 6033-80*

Da = 56H11,  da = 59,6h12.

ГОСТ 25347-82* бойынша шекті ауытқуларды анықтап, дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемаларын тұрғызамыз (6,5 сурет)

2.       Эвольвентті шлицтің  эскизы  6.6.- суретте келтірілген.

S = e = 4,18

0

+0,080

0

-0,042

-0,012

-0,092

+0,030

9H

9g

+0,19

H11

Da = 56

-0,3

da = 59,6

0

h12

0

10.1  сурет

6029g ГОСТ 6033-80*

56 Н11

4,18 – 9Н

602 ГОСТ 6033-80*

4,18х

6029g ГОСТ 6033-80*

59,6 h12

4,18 -  9g

10.2  сурет

.

Бақылау сұрақтары

- Шлицті қосылыстардың түрлері.

- Түзу бүйірлі және эвольвентті шлицті қосылыстарды центрлеу әдістері.

- Эвольвентті шлицті қосылыстардың бүйір жақтары бойынша отырғызуларға арналған дәлдік шектері алаңдарының схемалары.

- Түзу бүйірлі шлицті қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары.

- Шлицті қосылыстардың  сызбалардағы шартты белгілері.

Тапсырма варианттары

10.3. кесте

| вариант нөмірі | Шлицті қосылыс тың белгіленуі | вариант нөмірі | Шлицті қосылыс тың белгіленуі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | d - 6 x 23 x 26 x 6 | 3 | 45 х 2 х ГОСТ 6033-80* |
| 2 | 20 x 0,8 x ГОСТ 6033-80* | 4 | в – 8 х 42 х 46 х 8 |
| 5 | в – 6 х 28 х 32 х 7 | 22 | 50 х 2 х ГОСТ 6033-80* |
| 6 | 25 х 1,25 х ГОСТ 6033-80* | 23 | d-8 x 46 x 50 x 9 |
| 7 | 30 х 1,25 х ГОСТ 6033-80* | 24 | 60 x 2 x ГОСТ 6033-80* |
| 8 | Д – 6 х 26 х 30 х 6 | 25 | Д – 8 x 52 x 58x 10 |
| 9 | d – 8 x 32 x 36 x 6 | 26 | 65 x 2 x ГОСТ 6033-80* |
| 10 | 40 x 2 x ГОСТ 6033-80* | 27 | в-8 х 62 х 68 х 12 |
| 11 | Д – 8 х 36 х 40 х 7 | 28 | 70 х 2 х ГОСТ 6033-80* |
| 12 | d-10 x 72 x x 78 x 12 | 29 | в – 6 х 21 х 25 х 5 |
| 13 | 75 x 2 x ГОСТ 6033-80* | 30 | 52 х x 2 х ГОСТ 6033-80* |
| 14 | Д – 10 х 82 х 88 х 12 | 31 | d - 6 x 23 x 28 x 6 |
| 15 | 80 х 2 х ГОСТ 6033-80* | 32 | 62 х х 2 х ГОСТ 6033-80* |
| 16 | в – 10 х 92 х 98 х 14 | 33 | Д – 6 x 26 x 32x 6 |
| 17 | 22 х 0,8 х ГОСТ 6033-80* | 34 | 68 x x 2 x ГОСТ 6033-80* |
| 18 | d – 10 x 102 x 108 x 16 | 35 | в – 6 х 28 х 34 х 7 |
| 19 | 28 x 0,8 x ГОСТ 6033-80* | 36 | 20x x 0,8 xГОСТ 6033-80* |
| 20 | Д - 10 x 112 x 120 x 18 | 37 | d - 8 x 32 x 28 х 6 |
| 21 | 32 x 0,8 x ГОСТ 6033-80* | 38 | 25 х x 0,8 xГОСТ 6033-80* |
| 39 | в – 6 х 11 х 14 х 3 | 45 | Д-8 х 36х42х7 |
| 40 | 38 х х 2 х ГОСТ 6033-80* | 46 | 30 хх 1,25 х ГОСТ 6033-80* |
| 41 | d - 6 x 16 x 20 х 4 | 47 | в – 8 х 42 х 48 х 8 |
| 42 | 42 x x 2 x ГОСТ 6033-80* | 48 | 35 х x 2 х ГОСТ 6033-80* |
| 43 | Д – 6 х 18 х 22 x 5 | 49 | d – 8 x 46 x 54 x 9 |
| 44 | 48 x x 2 х ГОСТ 6033-80* | 50 | 40 х х 2 х ГОСТ 6033-80* |

№11 зертханалық жұмыс

Цилиндрлі тісті берілістердің бақыланатын параметрлерін анықтау

ГОСТ 1643 (СТ СЭВ 641-77) бойынша мына нормаланатын көрсеткіштер бекітілген: кинематикалық дәлдік, жұмыс жатықтығы, тістер контактісі және бүйірлік саңылау нормалары. Кинематикалық дәлдік дөңгелектердің ілінісу кезіндегі  бұрылу сәйкессіздігін сипаттайды. Жұмыс жатықтығы жүріс біркелкілігімен және осы жұмыстың шусыз болатындығымен сипатталады. Тістер контактісінің толықтығы тістердің түйісетін беттерінің қабысу аумағының мәнін және орналасуын анықтайды, ол реверстік қасиеті жоқ ауыр жүктелген жай жүрісті берілістер үшін өте қажет.

Барлық көрсеткіштер үшін дайындалуы бойынша 12 дәлдік дәрежесі бекітілген, оның ішінде 1 және 2 дәлдікті дәрежелері қосалқы ретінде қарастырылса, 3-5 дәлдік нормалары негізінен өлшегіш дөңгелектер  үшін қолданылады. Кең таралғандары ретінде 6-9 дәлдікті дәрежелері саналады.

Тісті дөңгелектер мен берілістердің дәлдік дәрежелеріне тәуелсіз тісті дөңгелектер қосылыстарының алты  түрі - H, E, D, C, B және  A (2 суретті қара) бекітілген, сонымен қатар бүйірлік саңылауға дәлдік шектің сегіз түрі қарастырылған – олар саңылау өсу ретіне  қарай h, d, c, b, a, z, y, x әріптерімен көрсетіледі. Қосылыстың Н және Е түрлеріне арнайы шарттар болмаса бүйірлік саңылауға берілетін дәлдік шек түрі h, ал D, С, В және А қосылыстары түрлеріне - d, c, b, a сәйкес келеді.

Тісті дөңгелек дәлдігінің белгіленуінде (мысалы, 7-8-8 Ва) бірінші сан кинематикалық дәлдік дәрежесін, екіншісі-жұмыс жатықтығының нормалары бойынша дәлдік дәрежесін, ал үшіншісі – тістер контактісінің толықтық дәрежесін көрсетсе, бірінші әріп – қосылысу түрін, екіншісі – бүйірлік саңылауға берілетін дәлдік дәрежесін белгілейді. Дәлдік шек түрі қосылыс түрімен сәйкес болмаған жағдайда ғана жазылады. Егер дәлдік дәрежелері сәйкес келсе, онда бір сан ғана қойылады, мысалы: 7С. Дәлдік нормаларының біреуіне дәлдік дәрежесі берілмесе, онда ол санның орнына әріп қойылады, мысалы, N-8-8Ва  ГОСТ 1643-81.

Бақыланатын параметрлер  комплексі ГОСТ 1643-81 бойынша   5 қосымшасында ( П 5.1 кестесі) көрсетілген. Бақыланатын параметрлер  комплексін таңдау тісті берілістердің дәлдік дәрежесіне, өндіріс ерекшіліктеріне, ілінісу модуліне және бақылау әдісіне байланысты. ГОСТ 1643-81 бойынша таңдаудан кейін бақыланатын параметрлерге дәлдік шектер белгіленеді, олар 5 қосымшадағы кестелерде көрсетіледі

Ескертпе:

- Қисық тісті цилиндрлі дөңгелектерге дәлдік шектер тағайындау түзу тістегілердей етіп жүргізіледі. Ұзындығы бойынша түйісудің дағы  (пятно)  мәні былай  анықталады

мұнда  - тістердің қисаю бұрышы.

- Қисық тісті цилиндрлі дөңгелектер үшін бақыланатын параметрлер  комплексін таңдау осьтік жабу коэффициентіне (коэффициент осевого перекрытия) қатысты алынады

мұнда  b –  құрсаудың (венец! жұмыс ені; Px  – осьтік қадам  Рх = ;  - тістердің қисаю бұрышы

Анықталған    бойынша  5.5 кестесінен  [1] жұмыс жатықтығы көрсеткіштерін және 5.6 кестесінен [1] берілістегі тістер контактісінің көрсеткіштерін де таңдауға болады.

Бұл есепті орындауда берілген беріліс  және оның бір дөңгелегі үшін бақыланатын параметрлерін таңдау қажет. Тісті дөңгелек үшін алынған параметрлер және олардың сандық мәндері эскиздің оң жақ бұрышында орналасқан арнайы кестеге негізіледі.

Жұмыс шарты. Ілінісу бұрышы  = 200 және  = 0 болатын берілген цилиндрлік коррегирленбеген  тісті беріліс үшін бақыланатын параметрлерді белгілеу. ГОСТ 1643-81 бойынша бақыланатын көрсеткіштердің сандық мәндерін анықтау. Тісті дөңгелектің эскизін көрсету.

Мысал.  Мына беріліске арналған шарттарды орындаңыз: 7-7-8-Д ГОСТ 1643-81,  m = 4 мм;  z1 = 34; z2  = 56;   = 0;  b = 30 мм.

Есепті шығару реті.

Осьтерінің орыны реттелетін тісті берілісті қарастырамыз. Дөңгелектердің шеңберлік бөлгіш диаметрлерлері

d1 = m  z1 =  4  34 = 136 мм;               d2 = m  z2  = 4  56 = 224 мм.

- Кинематикалық дәлдік нормалары.

П 5.1 кестесінен (қосымша 5) 7 –ші дәрежелі  кинематикалық дәлдік үшін бақыланатын параметрі  берілістің кинематикалық қате жіберушілігіне берілетін дәлдік шек екенін анықтаймыз.

= 0,019 + 0,106 = 0,185 мм,

ал              = 0,063 + 0,016 = 0,079 мм;

= 0,090 + 0,016 = 0,106 мм.

мұнда  FP – қадамның жинақталған қате жіберушілігіне берілетін дәлдік шек ГОСТ 1643-81 ( П 4.2 кестесі), кинематикалық дәлдік нормалары бойынша анықталады;  ff – профиль қате жіберушілігіне берілетін дәлдік шек (П 5.2 кесте), жатықтық нормалары бойынша анықталады.

Дөңгелектердің кинематикалық дәлдігін бақылау үшін П 5.1 кестесінен   және   көрсеткіштері бар комплексті таңдаймыз. Бұл комплекстің мынадай артықшылықтары бар. Бақылау аспаптары (межцентрометр и нормалемер) отандық өндірісте кеңінен қолданылады және барлық заводтарда бар десе болады. Екі профильді ілінісудегі осьаралық қашықтықтың тербелісін бақылауда бақыланатын көрсеткіш дөңгелек бойымен үздіксіз өзгереді және суммарлы радиальды қате жіберушілік байқалады.

шамасын өлшеу дөңгелектің жұмыс осінде жүргізіледі. Сосын басқа да көрсеткіштер де (,  контакт дағы (пятно) және т.б.) анықталады. Тағайындалған параметрлердің ауытқуларын есептеу тек бір дөңгелек үшін ғана  (z1 = 34) жүргізіледі.

Өлшенгіш осьаралық қашықтықтың тербелуі  = 1,4 Fr, мұнда Fr – тісті құрсаудың радиальды соғуына берілетін дәлдік шек, ол ГОСТ 1643-81 не. П 5.2 кестесі бойынша 56 мкм.

Сонда  = 1,4 х 56 = 78,4 мкм.

- жалпы нормаль ұзындығының тербелісіне берілетін дәлдік шек, ол ГОСТ 1643-81 не 5.2 кестесі бойынша = 40 мкм.

Коррегирленбеген дөңгелектер үшін тұрақты хорда бойынша  = 20о болғанда тіс қалыңдығы  және тіс биіктігі  hC мына формулалармен анықталады

;  .

d

hC

11.1-сурет

2. Жұмыс жатықтығы нормалары

Тісті дөңгелектердің дәлдігі жұмыс жатықтығы нормалары бойынша стандарттар шарттарына сәйкес болса беріліс жұмысының жатықтығын бақылау қажет емес. Сондықтан тек дөңгелектер үшін бақыланатын параметрлерді белгілеумен шектелеміз. ГОСТ 1643-81 (П 5.1 кесте) бойынша дәлдік көрсеткіштері  fpb  және   fpt комплексін аламыз: fpt – бұрыштық қадам ауытқуы, ГОСТ 1643-81 не  П 5.2 кестесі бойынша  fpt =  20 мкм; fpb – ілінісу қадамы ауытқуы,  fpb =   cos   fpt =  0,94  20 =  19 мкм.

3. Тістер контактісі нормалары

Беріліс үшін контакт көрсеткіші ретінде ГОСТ 1643-81 не П.5.1 кестесінен контактінің суммарлы дағы мәнін анықтаймыз, ол ГОСТ 1643-81 не  П.5.4 кестесінен  8-ші дәлдік дәрежесі үшін биіктігі бойынша 40 %, ұзындығы бойынша 50 % болады.Осы көрсеткіш  тісті дөңгелекті өлшегіш дөңгелекпен бақылауда да қолданылады.

4. Бүйірлік саңылау нормалары

Бақыланатын көрсеткішімен осьтерінін орыны реттелетін беріліс үшін П 5.1 кестесі бойынша сенімді (гарантированный) бүйірлік саңылауды анықтаймыз, ол  D  қосылысы түрі үшін осьаралық қашықтығы аW мәні бойынша П 5.6. кестесінен табылады

jnmin = 63 мкм.

Берілістегі ең үлкен бүйірлік саңылау мәні стандартпен шектелмеген.

Тісті дөңгелек үшін П.5.1. кестесінен бақыланатын параметр ретінде жалпы нормальдың орта ұзындығын аламыз

W = W1  m =10,838  4 = 43,354 мм.

Жалпы нормальдың номинальды  ұзындығы ГОСТ 1643-81 не  П 5.9 кестесі бойынша

-EWms = I қосылғыш +  II қосылғыш = 50 + 14 = 64 мкм.

Жалпы нормальдың орта ұзындығына берілетін дәлдік шек П.5.10 кестесі бойынша TWm = 40 мкм. Сонда жалпы нормальдың төменгі ауытқуы

-EWmi  = (EWms + TWm ) = -(64 + 40) = -104 мкм.

Сонымен, жалпы нормальдың орта ұзындығы

Wm = 43,354  мм.

5.Тісті дөңгелек заготовкасының (дайындалуының) дәлдік шектері.

Допуски заготовки зубчатого колеса

Базалық кесіктің (торец) кесіктік соғуына берілетін дәлдік шек мәнін былай анықтауға болады

FT =  = ,

мұнда F - тіс бағытының қате жіберушілігіне берілетін дәлдік шек, П.5.4 кестесі бойынша - F = 18 мкм.

Сыртқы цилиндрдің радиальды соғуына берілетін дәлдік шекті мына теңдеумен анықтауға болады

Fda = 0,6  Fr = 0,6  56 = 34 мкм.

Заготовка сыртқы цилиндрінің диаметріне берілетін дәлдік шек алаңын  h14 етіп аламыз.

Тісті берілістердің сызбаларына берілетін ЕСКД шарттарына сәйкес А4 форматында  орындалған эскиз 7.2 суретте көрсетілген.

Білікке арналған құрсаудың (ступица) диаметрі біліктің беріктік есептері бойынша алынады, есептеулер мұнда жүргізілмеген. Сондықтан білікке арналған тесік конструктивті түрде алынады,ол бөлгіш шеңбер диаметрінің шамамен 0,2 бөлігін алады. Диаметр жақын үлкен стандарт өлшемге  ГОСТ 6636-69,  1.3 кесте, [1] бойынша жуықталынып алынады. Шпонка өлшемдері білік диаметріне байланысты ГОСТ 23360-78* -  4.64 кестесінен [1] алынады. Құрсау диаметрі  (1,5 db + 10 мм), мұнда db – білік кигізілетін құрсау тесігінің диаметрі. Цилиндрлілік дәлдік шегі 2.20  және 2.18 кестелерінен [1] анықталады.

Ойықтың симметрия жазықтығының  шпонкалық ойық осіне параллельділік дәлдік шегі тесіктерде  0,5 болғанда, ТШ мәні 2.28 кестесі [1] бойынша жақын аз стандарт мәніне  жуықтайды. Шпонкалық ойықтың оське қатысты симметриялылық дәлдік шегі  2 болғанда ТШ   мәні 2.40 кестесі [1] бойынша  ең жақын аз мәніне жуықталынып алынады, ТШ – шпонкалық ойықтың еніне берілетін дәлдік шек. Егер [1] анықтамасы жоқ жағдайда осы абзацтағы келтірілген өлшемдерге дәлдік шектерді анықтамауға рұқсат етіледі.

Бақылау сұрақтары

- Тісті дөңгелектердің кинематикалық дәлдік параметрлері.

- Тісті дөңгелектің жұмыс жатықтығы параметрлері.

- Тісті дөңгелектің бүйірлік саңылау параметрлері

- Тісті дөңгелектің дәлдік дәрежелері

- Тісті дөңгелектің сызбалардағы шартты белгілері.

- Бақыланатын параметрлер комплекстері дегеніміз не?

| Модуль | m | 4 |
| --- | --- | --- |
| Тістер саны | z | 34 |
| Қалыпты бастапқы контур | - | ГОСТ 13755-81 |
| Жылжу коэффициенті | x | 0 |
| ГОСТ 1643-81 бойын-ша дәлдік дәрежесі | - | 7-7-8D |
| Бөлгіш диаметр | d | 136 |
| Өлшенгіш осьаралық қашықтықтың тербелісі |  | 78 мкм |
| Жалпы нормальдың орта ұзындығы | Wm |  |
| Жалпы нормаль ұзындығының тербелуі | FVw | 40 мкм |
| Ілінісу қадамының ауытқуы | fpb | 19 мкм |
| Бұрыштық қадам ауытқуы | fpt | 20 мкм |
| Контактінің суммарлы дағы |  | Биіктігі бойынша - 40% Ұзындығы бойынша - 50% |

6,3

А

30 Н7

8 Js9

Б түрі

33,3+0,2

1,6

3 х 45

0,041

А

0,034

А

90

1 х 45

1 х 45

2 фаска

Б

R 5

30 h14

56

0,006

144 h14

0,8

0,8

3,2

1,6

1,6

Т0,06

0,016

А

//

0,63

11.2 сурет

11.1 кесте.

| Вариант нөмірі | Модуль m, мм | Z1 | Z2 | Дөңгелек ені в, мм | ГОСТ 1643-81 бойынша беріліс дәлдігі | Вариант нөмірі | Модуль m, мм | Z1 | Z2 | Дөңгелек ені в, мм | ГОСТ 1643-81 бойынша беріліс дәлдігі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3 | 100 | 50 | 40 | 4-E | 26 | 7 | 65 | 30 | 90 | 8-9-6-А |
| 2 | 6 | 55 | 40 | 60 | 6-4-4-В | 27 | 1,5 | 60 | 50 | 65 | 8-9-7-В |
| 3 | 6 | 50 | 60 | 80 | 5-С | 28 | 3 | 55 | 40 | 45 | 8-9-8-С |
| 4 | 8 | 35 | 25 | 100 | 6-5-4-Д | 29 | 2,5 | 50 | 30 | 50 | 8-Д |
| 5 | 2 | 65 | 55 | 60 | 6-5-5-Д | 30 | 4 | 40 | 30 | 50 | 9-8-4-А |
| 6 | 1,125 | 100 | 70 | 20 | 6-Е | 31 | 5 | 35 | 35 | 40 | 9-8-5-А |
| 7 | 1,375 | 95 | 65 | 20 | 6-7-6-Н | 32 | 1,125 | 95 | 90 | 18 | 9-8-6-В |
| 8 | 2,25 | 85 | 40 | 30 | 7-6-4-В | 33 | 1,375 | 90 | 80 | 18 | 9-7-7-Е |
| 9 | 2,75 | 80 | 35 | 35 | 7-6-5-С | 34 | 1,75 | 85 | 60 | 25 | 9-8-8-А |
| 10 | 3,5 | 75 | 30 | 40 | 7-6-6-Д | 35 | 2,75 | 75 | 60 | 30 | 9-7-4-А |
| 11 | 5,5 | 65 | 25 | 50 | 7-5-4-Н | 36 | 3,5 | 70 | 65 | 35 | 9-7-5-Ах |
| 12 | 6 | 60 | 30 | 60 | 7-5-5-А | 37 | 4,5 | 65 | 60 | 40 | 9-7-6-Вс |
| 13 | 7 | 55 | 35 | 70 | 7-8-4-В | 38 | 5,5 | 60 | 50 | 45 | 9-7-7-Е |
| 14 | 8 | 35 | 40 | 80 | 7-8-5-Д | 39 | 6 | 30 | 40 | 75 | 9-10-4-Ва |
| 15 | 1,25 | 55 | 45 | 30 | 7-8-6-Д | 40 | 8 | 25 | 35 | 90 | 9-10-5-А |
| 16 | 1,5 | 40 | 50 | 10 | 7-8-7-В | 41 | 1,35 | 80 | 90 | 16 | 10-9-6-А |
| 17 | 2 | 35 | 40 | 12 | 7-Н | 42 | 1,5 | 85 | 60 | 18 | 10-9-7-В |
| 18 | 1,25 | 95 | 60 | 15 | 8-7-6-Д | 43 | 2 | 85 | 50 | 20 | 10-9-8-В |
| 19 | 1,5 | 100 | 50 | 20 | 8-7-7-В | 44 | 2,5 | 80 | 40 | 25 | 10-9-9-Ах |
| 20 | 2 | 106 | 40 | 30 | 8-6-8-А | 45 | 3 | 75 | 70 | 30 | 10-8-5-Ва |
| 21 | 2,5 | 95 | 90 | 30 | 8-6-4-А | 46 | 4 | 90 | 60 | 40 | 10-8-6-А |
| 22 | 3 | 90 | 80 | 35 | 8-6-5-В | 47 | 5 | 75 | 50 | 50 | 10-8-7-А |
| 23 | 4 | 85 | 70 | 40 | 8-6-6-С | 48 | 6 | 50 | 45 | 60 | 10-8-8-В |
| 24 | 6 | 75 | 50 | 80 | 8-9-4-В | 49 | 8 | 50 | 40 | 80 | 10-10-5-А |
| 25 | 8 | 70 | 70 | 95 | 8-9-5-А | 50 | 7 | 40 | 35 | 100 | 10-10-6-А |

Білім алушының білімін бағалау критерийлері

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критериялары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, - пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы. - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс шешім қабылдауы, - пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; - теориялық білмді дұрыс қолдану; - қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; - жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; - оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 | қанағаттанарлық | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д- | 1,0 | 50-54 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; - барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; - оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; - барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| FХ | 0,5 | 25-49 | қанағаттанарлықсыз | Студент көрсетті: - бағдарлама материалын білмеуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы. |
| F | 0 | 0-49 |  | Студент көрсетті: - бағдарлама материалын білмеуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы. |

Пайдаланылған  әдебиет тізімі

- Допуски и посадки: Справочник: В 2-х ч. – 7-ое изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника, 1991.

- Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учебник для вузов /Под ред. Академика Н.С. Соломенко.- М.: Изд-во стандартов, 1990.-342с.

- Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для вузов.- М.: Машиностроение, 1986.-352с.

- Авдеев Б.Я. и др. Основы метрологии и электрические измерения/ Под ред. Душина. – Л.: Энергоиздат, 1987. – 480 с.

- ГОСТ 520 – 89*.  Подшипники качения. Общие технические условия

- ГОСТ 1139 – 80*. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Өлшемы и допуски

- ГОСТ 3189 – 89. Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений

- ГОСТ 3325 – 85*. Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки

- ГОСТ 3675 – 81. Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические. Допуски

- ГОСТ 4608 – 81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Посадки с натягом

- ГОСТ 6033 – 80*. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30о. Өлшемы, допуски и измеряемые величины

- ГОСТ 9150 – 81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль

- Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

- ГОСТ 24834 – 81*. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Переходные посадки

- ГОСТ 24853 – 81*. Калибры гладкие для өлшемов до 500 мм. Допуски

- ГОСТ 25256 – 82. Подшипники качения. Допуски. Термины и определения

- ГОСТ 25346 – 89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

- ГОСТ 25347 – 82*. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки

- ГОСТ 2.320 – 82. ЕСКД. Правила нанесения өлшемов, допусков и посадок конусов

24.    ГОСТ 8.009 – 84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений;

25.   МИ 2247-93. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

Алибеков О.Б.

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине

«Основы взаимозаменяемости»

для студентов специальности 5В071200 – «Машиностроение»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5