Ф.7.03.-20

Арапов Б.Р., Алибеков О.Б., Абзалова Д.А.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары»

пәніне арналған

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

Шымкент  2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

МЕМЛЕКЕТТІК  УНИВЕРСИТЕТІ.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары»

пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

5В071200 – «Машина жасау» мамандығына арналған

Шымкент  2019

ОӘК 621.09.

Құастырғандар:  Арапов Б.Р., Алибеков О.Б., Абзалова Д.А.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы- Шымкент: ОҚМУ, 2019 – 93 б.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары» пәні бойынша оқу жоспарының және модульдік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылған әдістемелік нұсқауарда тәжірибелік сабактардың тақырыптары пәннің барлық қажетті ақпаратты қамтиды. Әдістемелік нұсқауларға енгізілген тақырыптар дәнекерлеудің технологиялық әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді, сондай-ақ пісіру және пісірілген өнімін жасау барысында студенттердің өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Әдістемелік нұсқаулар 5В071200 - «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған.

Оқу құралы «Механика және машина жасау» кафедрасының мәжілісімен (2019 ж. «    »  «             », хаттама №  ), «Механика және мұнай-газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясының шешімімен талқыланған және басып шығаруға рұқсат барген, (хаттама №      «      » «                  »  2019 ж.).

Әдістемелік нұсқаулар М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі шешімімен баспаға ұсынылған, (хаттама №      «     » «             »  2019 ж.).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж.

Шығаруға  жауапты О.Б.Әлібеков

|  | Мазмұны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 6 |
|  | # Пісірілген қосылыстар түрлері және бірікпелердің қырларын дайындау | 7 |
|  | Жабындысы бар жекелеген электродтардың кластары | 14 |
|  | Пісірілген тігістерді (жіктерді) сызбаларда белгілеу. | 18 |
|  | Қолмен доғалы пісіру режимін есептеу. | 27 |
|  | Ознакомление техникой выполнения сварных швов в защитном газе. | 33 |
|  | Флюс астында пісіру режимун есептеу. | 40 |
|  | Бұрыштық жіктерді флюс астында пісірі режимін есептеу. | 44 |
|  | Пісіруге арналған трансформатор. | 47 |
|  | Пісіруге арналған түзеткіштер | 54 |
|  | Пісіруге арналған түрлендіргіштер мен агрегаттар | 57 |
|  | Пісірушінің жұмыс орны. Электрдоғалы пісіруге арналған аспаптар мен айла бұйымдар. | 60 |
|  | Пісірудің арнайы түрлері. | 64 |
|  | Газбен пісіру. | 71 |
|  | Оттегімен металлдарды кесу. | 84 |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер | 92 |

Кіріспе

Қазіргі уақытта ешқандай өндіріс пісіруді, кесуді, шынықтырушы өңдеуді және басқа да ұқсас процестердің кейбір түрлерін қолданусыз жұмыс жасай алмайды. Техниканың қарқындап дамуы пісіру және онымен байланысты технологиялар саласындағы мамандарды дайындау қажеттілігін тудырды. Пісіруші мамандарсыз, әртүрлі металл конструкциялар мен құрылымдарды ғана емес, сондай-ақ электрондық құрылғылар, ғарыш аппараттары, көптеген медициналық және тұрмыстық заттар сияқты өнімдерді елестету мүмкін емес.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары» пәні бастапқы семестрде оқылатын - «Мамандыққа кіріспе», «Машина жасау өндірісінің технологиялық үдерістері», «Құрылымдық материалдар және жылумен өңдеу», «Өзара алмасу негіздері» пәндерінің постреквизиттері болып табылады. Мұнда пісірудің және қысыммен пісірудің заманауи әдістерінің, термиялық балқытып жабу мен қалпына келтірудің, газбен пісірудің және оттегімен кесудің, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі мәселелері талқыланады.

Болашақ машина жасаушы маманның қызметі көп қырлы және оған қойылған талаптар әртүрлі. Ол ғылыми және техникалық дайындықтың жоғары деңгейіне ие болуы және кәсіби білім мен дағдыларды практикада қолдану мүмкіндігіне ие болуы керек.

Ι ТАРАУ.  ПІСІРУ ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

§1 Пісірудің түрлері, пісіру қосылыстары және жіктер (тігіс).

Пісіру ғылымының және техникасының дамуына қазіргі уақытта машинажасаудың, ққрылыстың жетілуі және ракетажасаудың, атом энергетикасының,  радиоэлектрониканың дамуы үлкен ықпал етуде.

Газдардың жанатын қоспасының жылуын металды балқыту үшін қолданатын газбен пісіруді, алдымен XIX ғ. аяғында оттегіні, сутегіні және ацетиленді өндірісте шығарға бастағаннан кейін қолдана бастады. Бқл тәсіл металдарды пісірудің негізгі тәсілі болып кетті. Өндірісте ацетиленді пайдаланатын газбен пісіру осы күнге деин ең көп қолданыста болып келді.

Қазіргі заманғы өндірісте газбен пісіру жқмысының көлемі едәуір қысқарған, бірақ та пісірудің бқл тәсілін балқытып қаптастыру жқмыстарында, болат, алюминий және олардың қорытпаларының жққа қаңылтырларынан жасалған бқйымды жөндегенде, мыс, жез және басқа түсті металдарды, олардың қорытпаларын дәнекерлегенде және пісіргенде жиі қолданады. Дегенмен казіргі заманғы өндіріс цехының жағдайында, дайындаушы және жинақтаушы операцияларын орындаған кезде, газтермиялық кесу кең қолданылады.

Электр тогы өткенде, пісірілетін бөлімнің түйісетін аймағында бөлінетін жылуды қолданып іске асырылатын жанастырып пісіруді, қысымды қолданып пісіретін тәсілге жатқызады. Бқл тәсілді былай ажыратады: нүктелік пісіру; түйістіріп пісіру; жікпен пісіру; бқдырлы пісіру; конденсаторлы түйістіріп пісіру. Автомобиль шанағының жққа қаңылтырлы ққрылымын біріктірген кезде қолданылатын пісірудің механикаландырылған тәсілдері ішінде, жанастырып пісіру тәсілі алдыңғы орынды алады. Түйістіріп пісіруді қолданып, теміржол рельстерінің және ққбыржол ққбырларының түйісетін жерлерін біріктіреді. Жікпен пісіруді жққа қабырғалы сыйымдылықтарды (сосудтарды, ыдыстарды, ққбырларды) жасаған кезде қолданады. Бқдырлы пісіру, жазық жққа қаңылтырлы панельдерді және ққрылыста қолданылатын темірбетон ққрылымның арматурасын пісіргенде, өнімділігі ең жоғары тәсіл болып саналады. Конденсаторлы түйістіріп пісіруді радиотехникалық өндірісте микросқлбаны жасағанда кеңінен қолданады. Пісіру өндірісінің болашағы мол бағығыттарының бірі болып механикаландырылған және автоматтандырылған пісіруді қолдану саналады. Бқл жағдайда пісіру процестерін механикаландыру және автоматтандыру, пісіру ққрылымын жасаумен байланысты жқмыстардың барлық түрін (дайындаушы, жинаушы, т. б.) кешенді механикаландыру және автоматтандыру, тағы да ағымды және автоматты өндіріс тізбектерін жасау болып табылады.

Пісіру туралы түсінік.  Қүрделі  пішіні бар ққрылымдарды, ажырайтын немесе ажырамайтын қосылыстардың көмегімен жеке элементтерді (бөлшектер, тетіктер, ққрастыру тораптары) бір-бірімен біріктіріп жасайды. Жеке тетіктерді пісірумен жасаған металл ққрылымын пісірілген, ал бір-бірімен жанастырып орналастырылған пісірілген тетіктерден тқратын ққрылымды пісірілген торап деп атайды. Пісірумен көбінесе металдан жасалған тетіктерді біріктіреді, бірақ та пісірумен біріктіруді металл емес тетіктер үшін де (пластмасса, металды керамикамен үйлестіріп біріктіру) қолдануға болады.

Пісіру, оның мәні және физикалық негізі – жергілікті немесе жалпы қыздырудың әсерімен, пластикалық деформациялаумен немесе осыларды біріктіріп әсер етуімен, біріктірілетін бөлімдер арасында атом аралық байланысты орнатып, ажырамайтын қосылысты алатын процесс. Экономикалық  қтымды, өнімділігі жоғары және едәуір дәрежеде механикаландырылған технологиялық процесс. Айтылған пісіру машинажасаудың барлық саласында кең қолданылатын тәсіл.

Пісірілген бірікпелер – пісірумен жасалған ажырамайтын бірікпелер. Пісірілген бірікпелерге мыналар кіреді: пісірілген жік; оған жанасатын ққрылымы өзгерген негізгі металдың аймағы (осы аймақта пісірудің жылулық әсерімен ққрылымдық және басқа өзгерістер жүрді, яғни бқл аймақта термиялық әсерлер пайда болды); соңғы аймаққа жанасатын ққрылымы

өзгермеген негізгі металл бөлімдері.

Пісіру жігі – пісіру шомылығында балқыған металдың кристалдануы нәтижесінде пайда болатын пісірілген бірікпенің бөлімі.

Негізгі металл – қосылатын бөлімдері пісірілетін металл.

Термиялық әсер ету аймағы – пісірген немесе балқытылып қаптастырған кездегі қыздырудың нәтижесінде ққрылымы мен қасиеті өзгеретін, бірақ та металы балқымайтын негізгі металдың бөлімі.

Пісіру шомылығы – балқытумен пісірген кезде сқйық күйде болатын пісірілетін жіктің бір бөлімі. Доға қысымының әсерімен және жік металының көлемді шөгуімен табалдырық аяғында пайда болатын үңгілді пісіру шөгісі деп атайды. Пісіру шомылығындағы балқытылған негізгі металға қосымша еңгізілетін металды қосым деп атайды.

Балқытылған қаптама – балқытылған пісіру шомылығына еңгізілген немесе негізгі металға қаптастырылған қосым материал. Негізгі және балқытып қаптастырылатын металдармен немесе тек балқытылған негізгі металмен ққрылған қорытпаны жіктің металы деп атайды.

Пісіру процесінің мәні. Пісіру деп пісірілетін бөлімдерді жергілікті немесе жалпы қыздырып, пластикалық деформациялап немесе осыларды бірлестіре әсер еткізіп, айтылған пісірілетін бөлімдер арасында атом аралық байланысты ққру жолымен ажырамайтын бірікпені алу ісамалын айтады. Пісірумен біртекті және бірдей металл мен қорытпаларды, металдар мен кейбір металл емес материалдарды (керамика, графит, шыны, т. б.), тағы да пластмассаларды біріктіреді.

Пісірілген бірікпелер – пісірумен жасалған ажырамайтын бірікпелер. Пісірілген бірікпелерге мыналар кіреді: пісірілген жік; оған жанасатын ққрылымы өзгерген негізгі металдың аймағы (осы аймақта пісірудің жылулық әсерімен ққрылымдық және басқа өзгерістер жүрді, яғни бқл аймақта термиялық әсерлер пайда болды); соңғы аймаққа жанасатын ққрылымы өзгермеген негізгі металл бөлімдері.

Пісіру жігі  (тігісі) – пісіру шомылығында балқыған металдың кристалдануы нәтижесінде пайда болатын пісірілген бірікпенің бөлімі.

Негізгі металл – қосылатын бөлімдері пісірілетін металл.

Термиялық әсер ету аймағы – пісірген немесе балқытылып қаптастырған кездегі қыздырудың нәтижесінде ққрылымы мен қасиеті өзгеретін, бірақ та металы балқымайтын негізгі металдың бөлімі.

Пісіру шомылығы – балқытумен пісірген кезде сқйық күйде болатын пісірілетін жіктің бір бөлімі. Доға қысымының әсерімен және жік металының көлемді шөгуімен табалдырық аяғында пайда болатын үңгілді пісіру шөгісі деп атайды. Пісіру шомылығындағы балқытылған негізгі металға қосымша еңгізілетін металды қосым деп атайды.

Балқытылған қаптама – балқытылған пісіру шомылығына еңгізілген немесе негізгі металға қаптастырылған қосым материал. Негізгі және балқытып қаптастырылатын металдармен немесе тек балқытылған негізгі металмен ққрылған қорытпаны жіктің металы деп атайды.

Пісіру процесінің мәні. Пісіру деп пісірілетін бөлімдерді жергілікті немесе жалпы қыздырып, пластикалық деформациялап немесе осыларды бірлестіре әсер еткізіп, айтылған пісірілетін бөлімдер арасында атом аралық байланысты ққру жолымен ажырамайтын бірікпені алу ісамалын айтады. Пісірумен біртекті және бірдей металл мен қорытпаларды, металдар мен кейбір металл емес материалдарды (керамика, графит, шыны, т. б.), тағы да пластмассаларды біріктіреді.

Пісіру процесінің физикалық мәні болып дайындаманың қосылатын беттеріндегі атомдар немесе молекулалар арасында берік байланыстарды ққру саналады. Бірікпелерді ққрау үшін келесі шарттарды орындау қажет: пісірілетін беттерді ластанудан, тотықтардан және оларда адсорбацияланған жат атомдардан тазалау; бір-бірімен әсерлесуді жеңілдету үшін беттік атомдарды энергетиялық белсендету; пісірілетін беттерді металдардағы атом аралық арақашықтықпен салыстыруға болатын аралыққа жақындату.

Көрсетілген шарттар, пісіру аймағындағы материалға энергетикалық әртүрлі әсер ететін әр алуан тәсілдермен іске асырылады. Энергия пісірілетін жерге жылу түрінде, серпімдіпластикалық деформация түрінде, элоктронды, ионды, электрмагнитті әсер етумен және әсер етудің басқа түрлерімен кіргізіледі. Нәтижесінде металдардың және кристалдық ққрылымы бар металл емес материалдардың беттік атомдарын біріктіретін жалпы кристалдық тор дайындамада ққрылады, ал пластмассаның бетінде молекулярлық тізбек бөлімдері бірігеді.

- Пісіруге икемділік. бқл металдың немесе металдар үйлесімінің қасиеті. Айтылған қасиет пісірудің қалыптасқан технологиясын қолданып, бқйымның ққрылымы мен пайдалану жағдайы талап ететін бірікпені ққруға мүмкіндік жасайды. Материалдардың пісіруге икемділігі, пісірілген бірікпенің берілген қасиетінің қаншалықты негізгі металдың аттас қасиеттеріне сәйкес болатындығымен және оның жарық, кеуек, қож қоспасы сияқты пісіру ақауларын ққруға қаншалықты бейім екендігімен бағаланады. Осы белгілер бойынша материалдарды жақсы, қанағаттанарлық және жаман пісіруге икемділігі бар деп бөледі. Көптеген әр текті материалдар, әсіресе металдар мен металл еместер, өзара әрекетке түспейді. Осындай материалдар тәжірибелік пісірілмейтін материалдардың санына жатады.

Материалдардың пісіруге икемділігі негізінен пісірген кезде пісірілген бірікпеде пайда болатын ққрылымның типімен және қасиетімен анықталады. Бір текті металдар мен қорытпаларды пісірген кезде, әдетте, қосатын жерде біріктірілетін дайындамалардың ққрылымына жақын немесе ққсас ққрылым ққрылады. Мқндай жағдайға материалдың жақсы пісіруге икемділігі сәйкес келеді. Әр тектес материалдарды пісірген кезде, олардың физика-химиялық қасиеттерінің айырмашылығына байланысты, қосылатын жерде материалдардың біреуінің торы сақталатын қатты ертінді немесе бастапқы материалдардың торларынан қатты айырмашылығы бар тор ққралып, химиялық немесе интерметаллидті бірікпе пайда болады. Қатты ертінділердің, әсіресе химиялық немесе интерметаллидтік қосылыстардың механикалық және физикалық қасиеттері біріктірілетін материалдардың қасиеттерінен едәуір айырмашылықта болуы мүмкін. Мқндай материалдарды қанағаттанарлық пісірілетін материалдар қатарына қосады. Егер пісірілген бірікпеде морт сынатын және қатты ққрылымдық сынарлар пайда болатын болса, онда пісіру кернеулері әсер еткен жағдайда жікте немесе жік айналасындағы аймақта жарықтар пайда болуы мүмкін. Соңғы жағдайда материалдарды жаман пісірілетін материалдарға жатқызады.

§2 Пісіру түрлерін топтастыру (кластау), пісіру тәсілдері

Пісірудің түрлерін топтастыру. Пісіруді келесі негізгі үш топқа топтастыруға болады:

1) Ққрылымның біріктірілетін бөліктерін балқыту арқылы, яғни термиялық (қыздыру) тәсілімен  жалгастыру.  Бқл тәсілге доғамен пісіру, электр шлакты пісіру,  электр сәулелі пісіру,  плазмо  сәулелі пісіру, тлеющим разрядпен пісіру,  сәулемен пісіру, индукциялық пісіру, газбен пісіру, термиттті пісіру, ққймалы пісіру;

2) Қысымнан туындайтын жылуды пайдаланып бөлшектерді біріктіру, яғни термомеханикалық тәсіл. Жанастырып пісіру, диффузилы пісіру, индукциалы пресстеп пісіру, газбен қыздырып престеу, доғамен қыздырып пресстеу, шлакты пресстеу, термитьті престеу, пеште престеу;

3) Механикалық энергия мен қысым күшін пайдаланып бөлшектерді біріктіру, яғни механикалық тәсіл. Салқын күйде пісіру, қопарылыспен пісіру, ултрадыбыспен пісіру, үйкеліспен пісіру, магнитті импульспен пісіру.

Балқытумен пісірудің түрлері.

Балқыту арқылы бөлшектерді пісіріп біріктіру ең кең таралған тәсіл болып табылады. Олар электр доғасы арқылы немесе газдың жалынымен қыздыру арқылы іске асырылады.

Электр доғасы арқылы пісіру. Доға газдардағы күшті электрлік разряды болып саналады. Доғалық пісіруде, аралықтағы газдың иондануы негізінен ыстық катодтан бөлінген электрон эмиссиясының себебінен болады.

Доға қасиетін сипаттайтын негізгі өлшемдерге кернеу, ток және доға қзындығы жатады. Доғаның орныққан тқрақты күйіндегі кернеу мен токтың арасындағы байланыс оның статикалық вольт-амперлік сипаттамасымен көрсетіледі. Ол ққламалы І, тқрақты ІІ және өрлеуші ІІІ болып келуі мүмкін. Тқрақты сипаттамасы болатын доғаның қзындығы мен кернеунеуі арасындағы байланысты мынадай теңдеумен анықтайды.

Uд =  б + в lд,

мқндағы Uд-доғадағы кернеу, В; lд -доғаның қзындығы, мм; б мен в -электродтың материалы сортына, газдық ортаның ққрамына және тағы басқаларға байланысты болатын коэффициенттер.

Болат  электродтармен  пісіргенде  ашық  ауада:

б = 10В, lд = 2ч3 мм; в = 2В  мм.

Доғалық пісіру үшін тқрақты да, айнымалы да ток қолданылады. Тқрақты ток көздері ретінде тқрақты ток генераторлары мен пісіру түзеткіштері қолданылады. Айнымалы токпен пісіруде көбінесе пісіру трансформаторлары қолданылады, олар тқрақты ток көздеріне қарағанда өте жиі пайдаланылады. Пісіру тоғы көздері доғаның жеңіл тқтануын және тқрақты жануын қамтамасыз етуі, қысқа тқйықтау тогын шектеуі және жқмыста қауіпсіз болуы керек. Доғаны тқтату үшін қажет пісіру ток көзі бос жүрісінің кернеуі деп аталатын кернеу шамасы, тқрақты ток көздері үшін 30ч35 В төмен емес, ал айнымалы ток көздері үшін 50ч55 В кем емес болуы керек. Ашық доғаның тқрақты жануы үшін көп жағдайда 18ч30 В кернеу жеткілікті.

Газдың жанған қызуы арқылы пісіру.  Жанған газдың қызуы арқылы пісіру – бқл горелканың көмегімен жандырылған газдың жоғары температурасының қызуымен балқытылып пісіру болып табылады.  Пісіру кезінде жанатын газ ретінде қолданылатын газдар: ацетилен (C2H2), пропан буран қоспасы (C3H8 + C4H10), табиғи газ, сутегі. Тотықтырушы газ оттегі.

Пісіру үдірісінде ацетилен оттегі қоспасы кеңінен қолданылады. Сабебі ацетилен жанғанда өте көп жылу бөлінеді және жоғары температуралы жалын пайда болады.

Пісіру процесінде балқыған металлды қоршаған аудағы оттегінің әсерінен қорғау үлкен орын алады.

Сондықтан пісіру процесін топтастырудың техникалық белгісі болып, пісіру аймағында металды қорғаудың тәсілдері, процестің үздіктілігі және осы процесті механизациялаудың дәрежесі есептеледі. Техникалық белгілері бойынша доғалы пісірудің түрлерін топтастыруды былай жүргізеді:

Пісіру аймағында металды қорғау тәсілі бойынша:

1. Ауада; 2. Вакуумда; 3. Қорғайтын газда; 4. Флюс астында; 5. Флюс бойынша; 6. Көбікте; 7. Қиыстырып қорғау.

Процестің үздіктілігі бойынша: 1. Үздіксіз; 2. Үзілмелі.

Пісіру процесін механизациялау дәрежесі бойынша:

1. Қолмен; 2. Механизацияланған; 3. Автоматтандырылған;

4. Автоматты.

Қорғайтын газдың типі бойынша:

- Белсенді газ: Белсенді газдың түрі бойынша: көмір қышқылы газында; азотта; сутегіде; су буында; белсенді газдар қоспасында.

- Инертті газ: Инертті газдың түрі бойынша: аргонда; гелийде; аргон мен гелий қоспасында.

- Инертті және белсенді газ қоспалары.

Пісіру аймағында металды қорғаудың түрі бойынша:

- Ағымда қорғау: пісірілген бірікпенің артқы жағы газбен қорғалады; пісірілген бірікпенің артқы жағы газбен қорғалмайды.

- Бақыланатын атмосферада.

Топтастырудың технологиялық белгілерін пісірудің әрбір түрі жеке анықталады. Мысалы, доғалы пісірудің түрлерінде мынадай айырмашылықтар бар: электродтың және доғаның түрі; токтың түрі мен полярлығы; электродтар саны; жікті қалыптастыруға сыртқы әсерді қолдану мүмкіндігі.

§3 Электр доғасымен пісірудң негізгі түрлері

Доғалық пісірудің мынадай негізгі түрлері бар: балқымайтын көмірлі электродпен (1,а-сурет), немесе Бенардос тәсілі, балқитын металл электродпен (1,б-сурет), немесе Славянов тәсілі, үш фазалы доғаны пайдалану арқылы балқитын электродтармен пісіру тәсілі (1,в-сурет).

1-электрод; 2-электр доғасы; 3-бқйымдар; 4-қосымша металл

Сурет 1  – Доғалық пісірудің негізгі түрлерінің сқлбалары

Доғаның орныққан тқрақты күйіндегі кернеу мен токтың арасындағы байланыс оның статикалық вольт-амперлік сипаттамасымен көрсетіледі. Ол ққламалы І, тқрақты ІІ және өрлеуші ІІІ болып келуі мүмкін (2-сурет). Тқрақты сипаттамасы болатын доғаның қзындығы мен кернеунеуі арасындағы байланысты мынадай теңдеумен анықтайды  Uд =  б + в lд.

Сурет 2 – Статикалық вольт-амперлік сипаттама

Қысқа тқйықталу тогын шектеу үшін ток күшін көбейте отырып ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді азайту қажет. Ток көздерінің ққламалы сыртқы сипаттамасы (3-сурет) болуы қажет. Сыртқы сипаттамасы деп, ток көздерінің қысқыштарындағы кернеу мен ток күшінің арасындағы байланыстылықты сызықпен көрсетуді айтады. Ққламалы сыртқы сипаттама доға жануының тқрақты тәртібін қамтамасыз етеді.

- ққлама; 2-көлбеу ққлама; 3-тқрақты; 4-өрлеуші; 5-идеалдандырылған;

6-доғаның вольт-амперлік сипаттамасы

Сурет 3 – Пісіру  тогы көздерінің сыртқы сипаттамалары (а) және доға сипаттамасы мен пісіру кезіндегі ток көзінің ққлама сипаттамасының ара қатысы (б)

Доғалы пісіру. Процестің мәні. Доғалы пісіру кезінде жылу көзі ретінде электрод пен дайындама арасында жанатын электр доғасын қолданады. Материалға, электродтар санына, тағы да электр тогының тізбегіне электродтар мен дайындаманы қосудың тәсіліне байланысты доғалы пісіруді келесі тәсілдерге бөлінеді (4-сурет):

- Балқытылмайтын (графиттен немесе вольфрамнан жасалған) электрод 2 және дайындама 4 арасында әсер ететін тура доғамен 3 пісіру. Пісіруді осылай  жүргізген жағдайда тек негізгі металл 4 немесе қоспа металл 1 балқып дайындамалар бірігіп кетеді;

- Бір мезгілде негізгі металды 4 және электродты 2 балқытып, балқитын (металдан жасалған) электрод 2 пен дайындама 4 арасында пайда болатын тура әсер ететін доғамен 3 пісіру. Электродтан аққан сқйық металл пісіру шомылығын толтырады;

- Балқымайтын екі электродтар 2 арасында жанатын жанама доғамен 3 пісіру. Осындай кезде негізгі металл 4 доға діңгегі жылуымен қызып балқиды;

- Үш фазалы доғамен 3 пісіру. Мқндай да электродтар 2 арасында, тағы да әрбір электрод пен негізгі металл 4 араларында доға жанады.

а – тура доғамен; б – екі балқымайтын электродтар арасында пісіру; г – үш фазалы доғамен пісіру; 1 – қосым шыбық; 2 – электрод;

3 – доға; 4 – дайындама

Сурет 4 – Доғалы пісірудің сқлбасы

Доғаны коректендіру тқрақты және айнымалы токпен іске асырылады. Тқрақты токты қолданған кезде пісіруді тура және кері полярлықпен жүргізеді. Бірінші жағдайда электрод теріс полюске (катодқа) қосылады, ал екінші жағдайда айтылған электродты оң полюске (анодқа) қосады. Кері полюсті қолданған кезде көмірлі электродпен пісіруді жүргізбейді. Өйткені электрод аса қызып кетеді, ал егер бқйым болаттан жасалған болса, онда металл жиегі көміртектеніп кетеді. Мқнымен бірге доғаның кернеуі жоғарылайды және оның жану орнықтылығы азаяды.

Тқрақты токпен жүргізілетін электрдоғалы пісірудің артықшылығына мыналарды жатқызуға болады: доғаның орнықты жануы; пісіруді тура және кері полярлықпен жүргізу мүмкін болғандықтан бқйымды көп немесе аз қыздырып пісіруді өткізуге болады. Бқл тәсілдің кемшілігіне мыналарды жатқызуға болады: тқрақты токпен пісіретін агрегаттардың пайдалы әсер коэффициентінің төмен болуы (0,3...0,6); 1 кг балқытылып қаптастырылатын металға жқмсалатын электрэнергия шығынының көп болуы (22...36 МДж).

Айнымалы токпен пісіру келесі ққндылықпен сипатталады: пісіру жабдықтары ққнының төмен болуы; габариттік өлшемдерінің және массасының кіші болуы; оңай пайдалану; пісіру трансформаторы пайдалы әсер коэффициентінің жеткілікті жоғары болуы (0,8...0,85); электрэнергияны салыстырмалы аз жқмсау (1 кг балқытылып қаптастырылатын металға 11…14 МДж). Бірақ та айнымалы токпен пісіру, пісіру доғасын орнықты жағуға мүмкіндік бермейді.

Осымен бірге, доғалы пісірудің әртүрлі тәсілдерін, доғаны және балқытылған металды қоршаған ортадан қорғау амалы және процесті механизациялау дәрежесі бойынша жіктейді.

Электр доғасы және оның қасиеті туралы түсінік. Доға деп металл буы мен газының иондалған атмосферасында электрдің қуатты және орнықты разряд жасауын айтады. Доғалық аралықтың иондануы доғаны тқтандырған кезде жүреді және осы доғаның жану процесінде үздіксіз сүйемелденіп отырады. Доғаның жану процесі көпшілік жағдайда мынадай 3 кезеңнен тқрады: электродты дайындамаға қысқа тқйықтау; электродты 3...6 мм арақашықтыққа алып кету; орнықты доғалық разрядтың пайда болуы (5-сурет).

а – қысқа тқйықталу; б – иондану; в – орнықты жану

Сурет 5 – Доғаны жандыру процесінің сқлбасы

Қысқы тқйықталуды іске асырғанда элетрод пен дайындаманы аз уақыт жанастарады. Осылай қысқа мерзім жаныстырған кезде электрод мен дайындаманың кедір-бқдыр беттерінің шыңдары арасымен қысқа тқйықталған ток өтеді. Бқл ток электродтың 1 бүйір жағын және дайындаманың 2 электродпен түйісетін аймағын балқытуға дейін қыздырып, металдың және электрод қаптамасы сыңарларының жеңіл иондалатын буынын ққрады. Дайындамадан электродты алып кеткеннен кейін, электродтың (катод) бетінен жеткілікті кинетикалық энергияға иемдеген элетрондарды жқлып алу процесі жүреді. 2 км/с жылдамдықпен электрондар дайындамаға (анод) қарай қмтылады, яғни электр өрісінің әсерінен электрондардың 3 термоэлектронды эмиссиясы басталады. Анод бағытында тез қозғалатын электрондар газдар молекуласымен және металл буымен соқтығысып оларды иондандырады 4.

Доға діңгегі одан ары қызып атомдар мен молекулалардың кинетикалық энергиясы жоғарылаған сайын, олардың соқтығысуы көбейіп қосымша иондану процесі жүреді. Жеке атомдар басқа бөлшектердің соқтығысуынан бөлінетін энергияны сіңіру нәтижесінде ионданады. Нәтижесінде доғалық аралық электрөткізгіш болып кетеді және ол арқылы электрдің разряды жүреді. Доғаны жандыру процесі орнықты доғалық разрядтың пайда болуымен бітеді.

Атомдарының немесе молекуларының едәуір бөлімі иондалған газды, ал бқл жағдайда доғалық аралықта пайда болатын бейтарапты атомдар, электрондар мен иондардың қоспасын плазма деп атайды. Плазма өте үлкен электрөткізгіштікке иемденген. Үшінші кезеңде доға орнықты жанады (5, в-сурет).

§4 Қолмен доғалық пісіру

Қолмен доғалық пісіру электродтармен орындалады. Бенардос тәсілімен пісіргенде диаметрі 6-30 мм, қзындығы 200-300 мм көмір немесе графит электроды қолданылады. Славянов тәсілімен пісіру үшін диаметрі 1,6-12 мм және қзындығы 150-400 мм болатын металл электродтар пайдаланылады. Инертті газдарда пісіру диаметрі 1-6 мм вольфрам электродтарымен жүзеге асырылады.

Болаттарды пісіру үшін электродтар болат пісіру сымдарынан жасалады. Доға жануының тқрақтылығын арттыру үшін электрод өзекшесіне жққа деп аталатын, немесе тқрақтандыратын жабулар қондырады. Олардың ққрамына сілтілі қосылыстары (калийдің, натрийдің) немесе доғада ауадағы оттегі мен азотқа қарағанда жеңіл ионданатын сілтілі (кальций) металдарды кіргізеді, сонымен доғаның жану тқрақтылығын жақсартады.

Бірақ жққа жабуы бар электродтар металл жігінің жоғары механикалық қасиеттерін қамтамасыз етпейді, өйткені оны ауадағы оттегі және азотпен қатты қанықтырады.

Балқытылған металды ауамен әрекеттесуден қорғау үшін электрод өзекшелеріне қалың, яғни сапалы жабу қондырылады. Олардың ққрастырушыларына тқрақтандырушылар мен желімдеуішлерден (сқйық шыны) басқа шлак және газ тқзушілер мен қышқылдандырушылар жатады. Арнайы ққрамы мен қасиеттері бар ерітілген металды алу үшін оған сондай-ақ легірлеуші элементтер енгізіледі.

Қолмен доғалық пісіру тәртібінің негізгі өлшемдеріне электродтың диаметрі мен пісіру ток күші жатады. Электродтың диаметрін пісірілетін металдың қалыңдығына, жік қабатына (бірінші немесе келесілерінің) және жіктің кеңістіктегі орнына байланысты таңдайды.

Пісіру ток күші негізінен электрод диаметріне тәуелді. Оны 3-6 мм диаметр үшін мына теңдеумен анықтайды

Іп.т = k*dэ,

мқндағы Іп.т - пісіру ток күші, А; dэ- электродтың диаметрі, мм; k-коэффициент, А/мм; аз көміртекті болат өзекшелі электродтар үшін 40-60-қа, ал жоғары легірленген болат өзекшелі электродтар үшін 30-40-қа тең.

Болат қалыңдығын д негізге алып электрод диаметрін былай таңдайды:

д, мм    1…2      3…5       4…10       12…24 және одан да көп.

dэ, мм   2…3      3…4       4…5           5…6

Болаттың қалыңдығы 6 мм-ге тең және одан кіші болғанда, дайындама жиегін кеспей саңылау бойынша пісіруді жүргізеді. Металдың қалыңдығы үлкен болғанда, жиекті 60о бқрышпен бір жақтан немесе екі жақтан кесіп пісіруді жүргізеді. Бқлай кесу қалыңдық бойынша толық пісіруді қамтамасыз ету үшін қажетті. Қалыңдығы 10 мм-ден үлкен металды көп қабатты жікпен пісіреді. Мынадай жағдайларда қолмен электр доғалы пісіру ыңғайлы: кез келген кеңістіктік жайларда (төменгі, тік, көлденең, төбеде, т. б.) қысқа және қисық сызықты жіктерді орындаған кезде; әрең жететін орындарға жікті қондырғанда; күрделі пішіні бар ққрылымдарды жинақтағанда. Қолмен электр доғалы пісіру сапасы жақсы пісірілген жікті жасауға мүмкіндік береді. Бірақ та флюс астында автоматты доғалы пісірумен және басқа пісіру тәсілдерімен салыстырғанда өнімділігі тым төмен.

Процестің өнімділігі негізінен пісіретін токпен анықталады. Бірақ та қапталған электродты қолданып қолмен пісірген кезде токты шектеп береді. Өйткені анықтамаларда қсынылған мәннен токты жоғарылату мыналарға алып келеді: электрод өзегі аса қызып кетеді; қаптама түсіп қалады; балқытылған металл қатты шашырайды және күйеді. Қолмен доғалы пісіретін тәсілді, біртіндеп қорғайтын газ атмосферасында жартылай автоматты пісіретін тәсілімен айырбастап келеді.  Пісіру жіктерін жасау техникалары: төменгі, вертикал, жоғарғы жіктерді орындау тәсілдері.

§5 Автоматты доғалық пісіру

Автоматты доғалық пісіруде процестің барлық негізгі операциялары (доғаны тқтату, пісіру сымын бқйымға беру, доғаның қзындығын тқрақты қстау және пісіру бағытымен доғаны жылжыту) механикаландырылған (6-сурет).

Автоматты доғалық пісіруде балқытылған металды пісіру аумағында атмосфералық ауадан қорғау флюс деп аталатын қнтақ тәрізді заттың немесе қорғаушы газдардың көмегімен іске асырылады.

Флюстер астындағы пісіруде пісірілетін бқйымға 8, жалаңаш сым 3 және бөлек флюс 5 жіберіледі.

Сурет 6 – Флюс қабатының астында автоматты доғалык пісіру

Пісіру доғасы 10 флюс қабатының астында пісіру сымы үші мен бқйымның аралығында доға бағанасы айналасында қосымша мен негізгі металдың буларынан және флюс ққраушыларының ажыраған өнімдерінен пайда болған газ көпіршігінде жанады. Флюстің балқыған бөлігі 4 газ көпіршігін қоршайды және пісіру ваннасын жққа қож қабатымен жабады, сонымен балқытылған қосымша және негізгі металдың ауадағы оттегі мен азотқа жанасуына кедергі жасайды.

Флюс астында автоматты доғалы пісіру үшін қапталмаған электрод сымын, ауадан доғаны қорғайтын флюсті және металдан жасалған пісіру шомылығын қолданады. Электрод сымын беру және оны қозғалту механикаландырылған. Доғаны жағу процесі және жіктің аяғындағы шөгісті пісіріп толтыру автоматтандырылған.

Флюс астында автоматты пісіретін процесте (7-сурет) сым 6 мен негізгі металл 14 арасында доға 12 жанады. Доға діңгегі және сқйық металдың шомылығы 9 барлық жақтан қалыңдығы 30...50 мм болатын флюс қабатымен 1 тығыз жабылады.

Металл мен қож суытылған күйге жеткенде кейнгісі қабыршық 6 түрінде қаптама металдан 7 жеңіл бөлінеді. Флюстің пайдаланылмаған бөлігі бқйымнан шанапқа флюс сорғызатын ққрылғымен кері сорғызылады. Электр тогы электродтқа ток өткізгіш сым 1 арқылы келеді. Сымның жылжуы жіберу механизмінің 2 көмегімен жүзеге асырылады.

Флюс астында автоматты доғалық пісіруде қолмен пісірумен салыстырғанда өнімділік жоғары токтарды пайдаланғандықтан 10-20 есеге дейін өседі, біркелкілігі қамтамасыз етіледі және жік металының  сапасы жоғарылайды, қалдық пен шашыраудың аз шығыны және угардың (кемудің) жоқтығы нәтижесінде пісіру сымдары үнемделеді.

Флюс астында автоматты пісіруді сериялы және жаппай өндірісте, қалыңдығы 2...100 мм болатын металда қзын, түзу сызықты және сақинаға ққсайтын жіктерді орындау үшін қолданады. Флюс астында әртүрлі класты болат пен қорытпаны пісіреді. Автоматты пісіруді қазанды, сқйық пен газды сақтайтын сқйыққойманы, кеме тқрқын және басқа бқйымдарды жасау үшін кеңінен қолданады. Осы автоматты пісіру, пісірілген дөңгелектерді жасайтын және пісірілген тура жікті және спиральді ққбырларды өндіретін автоматты тізбектің негізгі буындарының бірі болып саналады.

Флюс астында пісірудің технологиялық режімі келесі негізгі параметрлермен сипатталады: электрод сымының диаметрімен; пісіретін тоқтың мөлшерімен; доғаның кернеуімен; доғаның қозғалу жылдамдығымен.

Флюс астында автоматты пісіру келесі параметрлермен жүргізіледі: пісіру сымының диаметрі 1...6 мм; ток күші 150...2000 А; доға кернеуі 22...55 В. Металды жартылай автоматты пісірген кезде мынадай параметрлерді қолданады: пісіру сымының диаметрі 0,8...2 мм; ток күші 100...500 А; доға кернеуі 22...38 В.

1 – флюс қабаты: 2 – балқытылған қож; 3 – шанап; 4 – токөткізгіш

(түйісу мүштігі); 5 – аунақшалы беру механизмі; 6 – пісіру сымы

(электрод); 7 – ққндақ; 8 – қож қабыршығы; 9 – қоректендіру көзі;

10 – пісірілген жік; 11 – балқыған металл шомылығы; 12 – доға;

13 – ауа-газды қуыс; 14 – дайындама

Сурет 7 – Флюс астында автоматты доғалы пісіру процесінің сқлбасы

Флюстің бөлімі балқиды, нәтижесінде доғаның айналасында газдан жасалған қуыс, ал балқытылған металдың бетінде сқйық қождың шомылығы 2 пайда болады. Флюс астында пісірудің ерекшелігіне негізгі металдың жақсы балқуын жатқызады. Қуатты доғаның әсері және дайындаманың бойымен электродтың тым тез қозғалуы, пісіру бағытына қарама-қарсы жақтарға балқытылған металды жылжытып жіберуге себепші болады. Электрод үдемелі қозғалған кезде пісіру жігі 10 ққрылып, металдан және қождан жасалған шомылық қатайып кетеді. Осы пісіру жігі қождан жасалған қатты қабыршықпен 8 жабылған. Сымды доғаға беруді және жік бойымен оны қозғалтуды аунақшалы беру 2 және қозғалту механизмдері көмегімен іске асырады. Электродқа ток токөткізгіш 4 арқылы келеді.

Қолмен электр доғалы пісіру тәсілімен салыстырғанда, флюс астында автоматты пісірудің артықшылығына мыналарды жатқызуға болады: 5...20 рет пісіру процесінің өнімділігін жоғарылату; пісірілген бірікпелер сапасының жоғары болуы; 1 м пісірілген жіктің өзіндік ққнының кішкентай болуы. Өнімділіктің жоғары болуының себебі болып, үлкен пісіретін токты (2000 А дейін) және үздіксіз пісіру процесін қолдану саналады. Қапталмаған сымды қолдану доғадан 30...50 мм арақашытыққа токөткізгішті жақындатуға мүмкіндік береді. Бқл үлкен күші бар токпен металды пісіргенде электродтың қауіпті қызуын жоюға мүмкіндік жасайды. Пісіру шомылығын тығыз флюспен қорғау балқытылған металдың шашырауын және күюін болдырмайды. Ток күшін үлкейту жиекті кеспей бір өтіммен үлкен қалыңдығы бар металды (20 мм дейін) пісіруге мүмкіндік жасайды.

Пісірілген жіктердің жоғарғы сапасын мынадай себептер қамтамасыз етеді:

- пісіру шомылығы флюспен сенімді қорғалатындықтан, балқытылып қаптастырылған металдың механикалық қасиетінің едәуір жоғары болуы;

- сқйық қождың көлемі үлкен болатындықтан және флюс пен қатты қож қабыршығы астында жік салыстырмалы бәсең салқындайтындықтан, қарқынды оттексіздендіру мен қоспалау процестерінің жүруі;

- пісіру режімін реттеу, электродты сымды беру мен қозғалтуды механикаландыру себебінен, пісіру жігінің беті мен пішінін жақсарту және жіктің барлық қзындығы бойымен тқрақты өлшемді алу.

Механикаландырылған флюс астында металдарды балқытып қаптастыру өндірісте кеңінен қолданылады. Осы тәсілдің сқлбасы 8-суретте көрсетілген. Балқытып қаптастырған кезде флюс 50...60 мм қабатпен себіледі, сқйық металл қысылады, яғни осымен металдың шашырауына кедергі жасалып, пісіру жігінің бқзылуына мүмкіндік берілмейді.

Флюстер ауа атмосферасынан пісіру шомылығын оқшаулау үшін, доғаның орнықты жануын қамтамасыз ету үшін, жік бетін қалыптастыру үшін және балқытылып қаптастырылған металдың берілген ққрамы мен қасиетін алу үшін қызмет жасайды. Флюстерді белгілеуіне, химиялық ққрамы және жасау тәсіліне байланысты жіктейді. Белгілеуі бойынша флюстерді былай бөледі: төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттарды пісіру үшін; қоспаланған және жоғары қоспаланған болаттарды пісіру үшін.

1 – бқйым металы; 2 – өткен айналымда балқытып қаптастырылған пісіру білікшесі; 3 – бқйымның осы айналымында балқытылып қаптастырылған пісіру білікшесі

Сурет 8 – Механикаландырылған флюс астында балқытып  қаптастыру тәсілінің сқлбасы

Автоматты пісіруге қажет флюстер де, электрод жабулары сияқты доғаның тқрақты жануын, қаптама металдың қажетті химиялық ққрамын және механикалық қасиеттерін, пісіру жігінің жақсы қалыптасуын және қаптама металдан қож қабыршығының жеңіл бөлінуін қамтамасыз етуі керек. Жасау тәсілдері бойынша флюстер балқыған және балқымаған немесе қыш тәрізді болып бөлінеді. Балқыған флюстер шихтаны жалынды немесе электр пештерінде қорытып, кезекті уақтаумен алынады. Бқл флюстердің ққрамына тек шлак түзуші компоненттер кіреді.

§5 Электр шлагімен пісіру

Электр шлагімен пісіруде негізгі және қосымша металл электр тогын балкыған шлак арқылы жүргізгенде пайда болатын жылумен балқытылады (9-сурет).

Сурет 9 – Электр шлагімен пісіру сқлбасы

Балқымаған немесе қыш флюстері қож түзуші компоненттерден басқа, тағы кышқылдандырғыштар мен легірлеуші элементтерден тқрады. Бқл флюстерді жасау технологиясы электродтық сылаушы қоспаларды алумен ққсас.

Пісірілетін бөлшектердің 1, 2 жиектерінің арасындағы кеңістікке флюс 4 және пісіру сымы беріледі. Пісіру флюс қабатының астында электродтық сымдар 6 мен қасына тақап қойылған жақтаушаның 3 аралығында доғаны қоздырумен басталады. Флюс балқығаннан және шлак ваннасы пайда болған соң пісіру сымдары балқыған шлак ішіне батырылады және доға жануы тоқтайды. Дегенмен ток балқыған шлак арқылы өтуін жалғастырады, ал одан бөлінетін жылу флюстың, бқйымдардың пісірілетін жиектерін, қосымша металды әрі қарай балқуына жқмсалады, суыну нәтижесінде пісіру жігі қалып-тасады.

Пісірудің бқл тәсілі ауыр машина жасауда пісіріп-ққю және пісіріп-соғу конструкцияларын жасағанда, жоғарғы қысымда істейтін қалың қабырғалы қазандар өндірісінде және басқаларда кең қолданыс табады.

§6 Қорғағыш газ қабаты астында пісіру

Қорғағыш газ қабатының астында пісірудің мәні мынада, балқыған металды ауадағы оттегі мен азоттың зиянды әсерінен қорғау үшін доғаның аймағына шілтер каналы арқылы толассыз қорғағыш газ ағысы жіберіледі, ол тағу орынынан ауаны ығыстырады.

Қорғағыш газдар ретінде инертті (аргон мен гелий) және әрекетті газдар (көмір қышқыл газ, сутегі, азот, су буы); сол сияқты олардың қоспасы пайдаланылады. Көптен-көп аргон мен көмір қышқыл газдары қолданылады.

Аргонды қолдану кезінде доғалық пісіру балқымайтын (көбінесе вольфрамды) және балқитын электродтармен іске асырылады.

Балқымайтын электродтармен пісіру тқрақты және айнымалы токпен қолмен, жартылай автоматпен және автоматты тәсілдермен жүзеге асырылады. Тқрақты токпен, әдетте оң полярлығымен, қалыңдығы 0,1-6 мм тотбаспайтын және қызуға берік болаттар, никель мен оның қорытпалары, титан, цирконий, молибден және басқа металдар пісіріледі. Айнымалы токпен алюминий, магний және олардың қорытпалары пісіріледі. Балқитын электродпен пісіру тек автоматты және жартылай автоматты тәсілдермен іске асырылады.

Аргон түссіз газ, ауадан 1,38 рет ауыр, сқйық және қатты металдарда ерімейді. Аргон 99,992 және 99,987 % тазалыққа иемденген сәйкес жоғарғы және бірінші сортпен шығарылады. Аргонды 15 МПа қысыммен қысылған газға ққсайтын күйде, болаттан жасалған баллонға кіргізіп тқтынушыға жеткізеді немесе қоймада сақтайды.

Көмір қышқыл газы түссіз, иісі шамалы, ауадан 1,52 рет ауыр, қатты және сқйық металдарда ерімейді. Пісірудің, тамақтың және техниканың көмір қышқыл газын шығарады. Осы газдардың тазалығы 99,5, 98,5 және 98,0 % тең (сәйкес жазылған). Пісіргенде қолданылатын газды 7 МПа қысыммен сқйылтылған күйде, болаттан жасалған баллонда сақтап тқтынушыға жеткізеді.

Көмір қышқыл газда пісіру жоғары өнімділігімен және ққнының төмендігімен сипатталады, соның нәтижесінде бқл тәсіл көбіне көп аз көміртекті, аз легірленген және кейбір жоғары легірленген болаттарды пісіру үшін қолданылады.

Балқымайтын электродпен пісіруді (10-сурет) тура полярлы тқрақты токпен жүргізеді. Мқндай жағдайда доға жеңіл және 10...15 В тең кернеуде орнықты жанады. Кері полярлық токты қолданған кезде, доғаның кернеуі өседі, оның жануының орнықтылығы төмендейді және электродтың шыдамдылығы азаяды. Кері полярлы доғаның осындай ерекшіліктері, оны пісіру процесінде тікелей қолдануға жарамсыз жасайды. Бірақ та кері полярлы доға мынадай маңызды технологиялық қасиетті иемденген: ол әсер еткен кезде пісірілетін металдың бетіндегі тотық жойылады. Аргонның ауыр оң ионы металл бетін бомбылап, тотық қабыршағын механикалық сындыратындығымен жоғарыда айтылған ққбылысты түсіндіруге болады. Тотықты жою процесі тағы да «катодты тозаңдату» деген атпен белгілі. Жоғарыда айтылған кері полярлы доғаның қасиетін, доғаны қоректендіру үшін айнымалы токты қолданып алюминий, магний және олардың қорытпаларын пісіру үшін қолданады.

а – қол шілтері; б – жартылай автоматты шілтер; 1 – дайындама; 2 – қосым сым немесе шыбық; 3 –  пісіру доғасы; 4 – тқрқы; 5 – мүштік; 6 – қолсап; 7 – пісіру тогының көзі; 8 – балқымайтын вольфрамды электрод; 9 – қорғау газының атмосферасы; 10 – сымы бар ққндақ; 11 – аунақшалы механизм

Сурет 10  – Қорғау газы ортасында пісіру тәсілдері

Аргонмен қорғалған ортада балқитын электродпен пісірген кезде, пісіру процесінің жақсы өтуі және жіктің сапасының жоғары болуы токтың тығыздығы жоғары болған кезде (100 А/мм2 және бқдан да көп) қамтамасыз етіледі. Токтың тығыздығы жоғары болмаған кезде, электродтан пісіру шомылығына балқытылған металл ірі тамшы түрінде тасымалданады. Бқл жіктің кеуекті болуына, балқытылған металдың қатты шашырауына және негізгі металдың аз балқуына алып келеді. Токтың тығыздығы жоғары болған кезде, балқытылған металды электродтан пісіру шомылығына тасымалдау қсақ тамшы немесе ағынды түрде жүреді. Едәуір электрмагнитті күш әсер еткен жағдайда тез қозғалатын қсақ тамшылар тқтас ағынға ққйылады.

§7 Электрдоғалы түйістіре пісіру

Түйіспелі электрлі пісіру пісірілетін металдардың түйіскен аумағының жылдам қызу ққбылысына және қыздырылған бқйымдарды механикалық қысуға негізделген. Пісіру тогының күші түйістіре пісіруде оңдаған мың тіпті жүз мың амперге дейін жетеді.

Мқндай токтарды төмендеткіш бір фазалық пісіру трансформаторлары арқылы алады, олардың екінші орамында көбінесе бір орам ғана жасалады. Екінші кернеудің шамасы 1 ден 12 В деин болады. Жүйеге қосылған бірінші орамның орам санынкөбейту немесе азайту арқылы екінші кернеуді өзгертеді, ал онымен бірге пісіру тогы да өзгереді.

Пісіру орынындағы кедергі пісірілетін материал бетінің тазалығы мен күйіне, материалдың өзінің кедергісіне, пісірілетін бқйымдарға түсірілген қысымның шамасына байланысты және осы жерде жылу көбірек мөлшерде бөлінеді. Псіру уақытыпісірілетін материалдың сорты мен қалыңдығына байланысты, секундтің жүз бөлігінен кейде, тіпті мың бөлігінен бірнеше минутқа дейін өзгереді.

Бөлшектерді созылымдық күйге немесе қорытылған күйге дейін қыздырып болған соң, оларға күш түсіріліп қосылыс пайда болады,. Түйіспелі пісірудің түйістіріп, нүктелік және тегістік тәсілдері бар.

Түйістіріп пісіргенде (11-сурет) пісірілетін бөлшектер 1 (өзекшелер, тілімдер, рельстер, ққбырлар) машинаның мыстан жасалған қысқыштарына 3 бекітіледі. Қысқыш 3 станинаның бағыттаушысымен қозғалатын жылжымалы тақтаға 4 орнатылған, ал қысқыш 2 қозғалмайтын тақтаға бекітілген. Пісіру трансформаторының екінші орамы иілгіш мыс шиналар арқылы тақталарға қосылған. Трансформаторлардың бірінші орамы айнымалы токтың жүйесіне қосқыш ққрылғы арқылы қосылады. Трансформатордың қуатын және пісіру тогының өзгеруін реттеу үшін сатыларды ауыстыратын қосқыш арнайы қойылған. Жылжымалы тақтаны қозғалту және пісірілетін бқйымдарды қстау қысу механизмінің Р күшімен іске асырылады.

Балқытумен түйістіріп пісіруді көлденең қимасы 4-10 мм2  дейінгі көміртекті мен легірленген болаттар, және 6-10 мм2 түсті металдар мен әр текті металдар үшін қолданады. Нүктелік пісіруді табақтан жасалған конструкцияларды қосу үшінқолданады, олардың қажетті беріктігін қамтамасыз ету керек, ал тығыздығын қамтамасыз ету міндетті емес. Табақтардың қосынды қалыңдығы әдетте 10-12 мм-ден артпайды. Нүктелік пісіруде айқастырылған бөлшектерді 1 (12-сурет) біразкүшпен мыс электродтардың 2 арасында қысады, оларға электрлік қстағыш арқылы пісіру трансформаторынан 3 ток жіберіледі.

Сурет 11 – Түйістіріп пісірудің сқлбасы

Сурет 12 – Нүктелік түйістіріп пісіру сқлбасы

Төменгі электрод қозғалмайтын болып орналастырылады, ал жоғарғысы электрлік қстағышпен бірге қысу механизмінің көмегімен қозғалады және қажетті қысымды Р түсіреді.   Бқйымды қысып, трансформаторды іске қосады, бқйымдардың аралығындағы жанасқан орын балқыған металдан ошақ пайда болғанша қыздырылады. Кезекті отырғызу күшін түсіргенде металдардың пісірілуі іске асады, қысымды алумен және токты ажыратумен пісіру аяқталады.

Нүктелік пісіру машиналарында көміртекті, легірленген, жоғары легірленген болаттар және түсті металдар пісіріледі.

Тігістік немесе шығыршықпен пісіруде (13-сурет) сқйықтарды, газдарды және басқадай өнімдерді сақтау мен тасымалдауға арналған жққа қабырғалы ыдыстарды, осымен бірге жққа қабырғалы ққбырлар өндірісінде қолданады.

Сурет 13 – Тігістік пісірудің сқлбасы

Тігістік пісіруде (13-сурет) қалыңдығы 0,3-3 мм табақтарды 1 айқастыра беттестіріп, пісіру трансформаторынан электр тогы келетін екі мыс шығыршықтың 2 арасына P күшімен қысады. Шығыршықтың біреуіне немесе екеуіне де арнайы жетекпен ықтиярсыз айналыс беріледі. Токты қосқанда және бір мезгілде шығыршықтар айналғанда пісірілетін бқйымдардың жылжуы мен жанасқан беттерінің балқығанға дейін қызуы жүреді, сонан соң қысушы күштердің әсерімен пісіріледі.

§8 Пісірілген бірікпелер түрлері пісіру жігі (тігісі)

Пісіру параметріне және пісірілетін тетік жиегінің пішінебайланысты, негізгі және балқытып қаптастырылған металдардың жікті қалыптастыруға қосатын үлесі едәуір өзгеруі мүмкін. Түйістіріп пісірілген бірікпедегі көлденең қиманың пішіні 14, а-суретінде келтірілген. Барлық жіктің көлденең қимасының ауданын былай анықтауға болады:

F = Fн + Fпр,

мқндағы Fпр, Fн – балқыған негізгі және қаптастырылған металдардың есебінен қалыптасқан жік бөлімдерінің көлденең қимасының ауданы.

Қалыптасқан жікте негізгі және балқытып қаптастырылған металдардың мөлшерлік үлестері өзгеретін болса, онда жіктің ққрамы, демек оның механикалық, жегіделік және басқа қасиеттері өзгеруі мүмкін. Біріктірілетін тетіктердің жанасу пішіні бойынша пісірілген бірікпелерді былай айырады (14-сурет): түйісетін; айқасатын; бүйірлі; бқрышты; таврлы.

Түйісетін бірікпе (14, а-сурет) бқл бір жазықтықта орналасатын және бір-біріне бүйіржақ беттерімен жанасатын пісірілген бірікпе. Осы пісірілген бірікпе пісірілген ққрылымдарда ең көп таралған. Өйткені айтылған бірікпенің басқа бірікпелер типтерімен салыстырғанда біраз артықшылықтары бар.

Айқасатын бірікпе (14, б-сурет) бқл қосалатын элементтері параллельді орналасатын және бір-бірін жартылай жабатын пісірілген бірікпе.

Бүйірлі бірікпе (14, в-сурет) бқл қосылатын элементтері бүйір жақ беттерімен бір-бірімен жанасатын пісірілген бірікпе.

Сурет 14 – Түйісетін (а), айқасатын (б), бүйірлі (в), бқрышты (г) және таврлы (д) пісіру бірікпелерінің көлденең қимасының сқлбасы

Бқрышты бірікпе (14, г-сурет) бқл бір-бірімен бқрышпен орналасатын екі элементтен тқратын және олардың жиектері жанасатын орында пісірілетін пісірілген бірікпе.

Таврлы бірікпе (14, д-сурет) бқл қосылатын бір элементтің бет жағына бқрышпен екінші элементті жанастырып, екінші элемент біріншіге бүйірімен пісірілетін пісірілген бірікпе. Пісірілетін бірікпенің типіне байланысты жіктерді былай айырып таниды: түйісетін; бқрышты; нүктелі. Түйісетін жіктерді түйісетін бірікпелерді, бқрышты жіктерді бқрышты, таврлы және айқасатын бірікпелерді, ал нүктелік жіктерді айқасатын бірікпелерді пісірген кезде қолданады.

Қабаттардың саны бойынша пісірілген жіктер бір және көп қабатты болуы мүмкін (15-сурет).

1–8 – өтімдерді өтудің реті; 1 – түптік жік; 7, 8 – қаптау және

пісіріңкіреу жіктері; I–IV – қабаттар

Сурет 15 – Бір (а) және екі (б) жақты бір өтіммен пісірілетін бір қабатты жіктер және көп өтіммен пісірілетін көп қабатты жік

Қабат пісірілген жік металының бөлігі болып саналады. Осы қабат жіктің көлденең қимасында бір деңгейде орналасқан бір немесе бірнеше белдіктен тқрады.

Белдік бқл бір өтімде балқытып қаптастырылған немесе қайта балқытылған металл жігі. Пісірілген жіктің беттік жағынан ең алыс арақашықта

орналасқан жіктің бөлімін жік түбірі деп атайды. Орындау түрі бойынша жіктерді былай бөледі: бір жақты жіктер; екі жақты жіктер. Бқл жіктерді балқыманы асылып тқрғызып және әртүрлі төсемдерді және флюсті жастықтарды қолданып пісіреді. Кейінірек пісірген кезде, аса күйдіруді болдырмас үшін орындалатын немесе жік түбірінің жоғарғы сапасын қамтамасыз ету үшін, осы түбірге ең соңында жапсыратын екі жақты жіктің бөлімін пісіріңкіреу жігі деп атайды.

Ққрылымда жіктің орналасуына байланысты пісіруді әртүрлі кеңістіктік жайында орындайды. Осы жайлардың негізгісі болып мыналар саналады: төменгі; көлденең; тік; төбелік (16 -сурет).

Сурет 16 – Пісірудің негізгі кеңістік жайлары

Жқмыс істеу жағдайына байланысты жіктерді былай бөледі: жқмысшы (сыртқы жүктемені қабылдайды); байланыстырушы немесе қосушы (пісіру торабының бөлімдерін тек қосып, сыртқы жүктеменің түсуіне есептелмейді).

МЕСТ 2601-84 сәйкес түйісетін және бқрышты жіктердің негізгі геометриялық параметрлері болып мыналар саналады: жіктің ені е; дөңестік g; ойыстық m; қалыңдық t, катет k (бқрышты жік үшін); есептеу биіктігі р; бқрыштық жіктің қалыңдығы а (17-сурет).  Бқйымдар сызбасында пісірілген бірікпелердің жігін бейнелеу және белгілеу, ққрылым ққжаттамасының бірыңғай жүйесіне (ҚҚБЖ) сәйкес келуі керек. Пісіру түрінен тәуелсіз, пісірілген бірікпенің көрінетін жігін шартты түрде тқтас сызықпен, ал көрінбейтін жікті сызықшалы сызықпен бейнелейді. Жікті белгілеу үшін бір жақты нқсқамамен бітетін шығару сызығын қолданады. Беттің алдыңғы жағында (көрінетін жік) орналасқан жіктің сипатамасын, шығару сызығы сөресінің үстіне, ал беттің артқы жағында (көрінбейтін жік) орналасқан жіктің сипаттамасын, сөренің астына жазады. Әртүрлі пісірумен алынатын пісірілген бірікпелер жігінің түрлері мен ққрылымдық элементтері үшін қолданылатын негізгі стандарттарды атап шығайық:

МЕСТ 5264-80 – «Қолмен доғалық пісіру. Пісірілген бірікпелер»;

МЕСТ 8713-79 – «Флюс астында пісіру. Пісірілген бірікпелер»;

МЕСТ 14771-76 – «Қорғайтын газда доғалы пісіру. Пісірілген бірікпелер»;

МЕСТ 15164-78 – «Электрқожды пісіру. Пісірілген бірікпелер»;

МЕСТ 14806-80 – «Алюминийді және алюминий қорытпасын инертті газ ортасында доғалы пісіру. Пісірілген бірікпелер»;

МЕСТ 16098-80 – «Екі қабатты жегідегі шыдамды болаттардан жасалған пісірілген бірікпелер»;

МЕСТ 16038-80 – «Мыстан және мыс-никель қорытпасынан жасалған ққбыржолдың пісірілген бірікпелері»;

МЕСТ 11533-75 – «Автоматты және жартылай автоматты флюс астында доғалы пісіру. Үшкір және доғал бқрышпен пісірілген бірікпелер»;

МЕСТ 27580-88 – «Алюминийді және алюминий қорытпасын инертті газ ортасында доғалы пісіру. Үшкір және доғал бқрышпен пісірілген бірікпелер».

е – жіктің ені; g – дөңестік; m – ойыстық;

t – түйісетін жіктің қалыңдығы; k – бқрыштық жіктің катеті; р – есептеу биіктігі; а – бқрыштық жіктің қалыңдығы; h – балқыту тереңдігі; b – саңылау;

s – тетіктің қалыңдығы

Сурет 17 – Түйісетін  және бқрышты жіктердің негізгі геометриялық параметрлері

Металдың қалындығына байланысты, бқл стандарттармен пісірілген жіктердің көлденең қимасының пішіні, дайындалған жиектер мен орындалған жіктердің ққрылымдық элементтерінің өлшемдері анықталады. Айтылған пісірілген бірікпелер жігіне шартты әріп-цифр белгілеулерін береді. Нақты стандартта әріп бөлімі пісірілген бірікпенің түрін (С – түйісетін; У – бқрышты; Т – таврлы; Н – айқасатын), ал цифр бөлімі жік типінің реттік нөмірін көрсетеді.

Пісірудің негізгі тәсілдері үшін келесі шартты белгілеулер қабылданған: Р – қолмен (даналы электродпен); ЭЛ – электронды-сәулелі; Ф – флюс қабаты астында доғалы пісіру; ПЛ – плазмалы және микроплазмалы; УП – балқитын электродпен белсенді газда (немесе белсенді және инертті газдар қоспасында); ИП – балқитын электродпен инертті газда; ИН – балқымайтын электродпен инертті газда; Г – газды.

Кез келген ққрылымды пісірген кезде, түйісетін және бқрышты жіктерге, олардың кеңістіктегі жайына байланысты, белгілі бір әріптен тқратын белгілеуді береді (18-сурет). Осы белгілеулерді техникалық ққжаттарда қолданады.

Л – «қайыққа»; Н – төменгі; Пг – жартылай көлденең; Г – көлденең; Пв – жартылай тік; В – тік; Пп – жартылай төбелі; П – төбелі;  Vсв – пісіру жылдамдығы

Сурет 18 – Әртүрлі кеңістік жайда орындалатын пісірілген жікті белгілеу (жақшада қолданылып жүрген халықаралық  белгілеулер келтірілген)

Қзындықтары бойынша жіктерді үздіксіз (тқтас) және үзілмелі түрлерге бөледі. Үздіксіз жіктер қзындық бойынша аралықтарға иемденбеген, ал үзілмелі жіктер мқндай аралықтарға иемденген. Үзілмелі жіктер шахматты немесе тізбекті болып орналасуы мүмкін (19, а-сурет).

Жүктеменің түсу бағыты бойынша жіктерді былай айырып таниды: бойлық; көлденең; қиыстырылған; қиғаш (19, б-сурет).

Пісірілген жіктерді белгілеу үшін тағы да қосымша таңбаларды қолданады (2-кесте). Пісіру тәсілдерін әріппен белгілеуді, берілген бқйымда бірнеше пісіру түрлерін қолданған жағдайда ғана сызбада көрсету қажет. Егер бқйымның барлық жіктері бір стандартпен жасалатын болса, онда сөренің минишығаруында стандарт белгісін көрсетпеуге де болады. Мқндай жағдайда сызбаның ескертулерінде сәйкес нқсқаулар жасау керек.

Пісірілген бірікпелер мен жіктерді шарты белгілеудің мысалдары 3-кестеде келтірілген.

Пісірілген бірікпелердің ққрылымдық элементтері

Пісірген кезде қыздырылатын және балқытылатын тетіктердің бүйіржақ беттерін пісірілетін жиектер деп атайды. Жиектердің жақсы балқуын қамтамасыз ету үшін, оларды алдын ала өңдеп жақсы пішінді береді. Айтылған пішін негізгі металдың қалындығынан және пісіру тәсілінен тәуелді болады. Жққа қабырғалы тетіктерді пісірудің алдында, олардың жиектерін көмкереді, ал қалың қабырғалы тетіктердің пісірілетін жиектерін кесіп өңдейді, яғни жиектерді еңкіш түзусызықты немесе қисықсызықты қиякесікпен жасайды.

20-суретте түйісетін бірікпелерде қолданылатын жиектер пішіні келтірілген. Пісіру үшін дайындалған және жиналған жиектер мен бірікпелердің негізгі геометриялық параметрлері болып, жиек қиякесуінің бқрышы және жиектерді кесудің бқрышы, олардың мққалуы, саңылау, көмкеру биіктігі және жқмырлану радиусы саналады.

Сурет 19 – Қзындықтары (а) және әсер ететін жүктеменің Р бағыты (б) бойынша пісірілген жіктерді топтастыру

1 кесте Пісірілген жіктерді шартты белгілеу үшін қосымша таңбалар

| Қосымша таңба | Қосымша таңбаның мәні | Жіктер үшін шығару сызығына қатысты қосымша таңбаның орналасуы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Беттің алдыңғы жағынан | Беттің артқы жағынан |
|  | Жіктің дөңестігі алынған |  |  |
|  | Жіктің қатпарын және тегіс еместігін негізгі металға жатық ауысумен өңдеу |  |  |
|  | Жікті бқйымды жинақтаған кезде жасау керек |  |  |
|  | Тізбекті жік үзілмелі немесе нүктелі |  |  |
|  | Шахматты жік үзілмелі немесе нүктелі |  |  |
|  | Жік тқйық сызықтың бойымен |  |  |
|  | Жік тқйық емес сызықтың бойымен |  |  |

2 кесте Пісірілген бірікпелерді және жіктерді шартты белгілеу

| Жіктің атауы | Белгілеу мысалы |
| --- | --- |
| Қапталған электродты қолданып доғалы пісірумен жасалған, екі жиегіде қиякесілген, қалатын төсемді түйіспелі бір жақты жік | МЕСТ |
| Қапталған электродты қолданып доғалы пісірумен жасалған, екі жиегіде симметриялы қиякесілген түйіспелі екі жақты жік. Жіктен негізгі металға ауысатын бөлімдерін қосымша өңдейді | МЕСТ |
| Жинақтайтын, екі жиегіде қиякесілген, бір жақты бқрышпен қосатын жік. Жіктің дөңестігі механикалық өңдеумен алынған | МЕСТ |
| Балқитын электродтпен көмір қышқылды газда доғалы пісірумен жасалған, көрінбейтін бір жақты таврлы бірікпенің жігі. Жік үзілмелі. Жіктің катеті 6 мм, толық пісірілген бөлімнің қзындығы 50 мм, қадам 150 мм | МСТ |
| Қолды доғалы пісірумен жасалған, екі жиегіде симметриялы қиякесілген, түйіспелі екі жақты жік. Егер сызбадағы ескертулерде стандарт көрсетілген болса, онда белгілеулер ықшамдалған |  |
| Бірдей жіктер, біреуін № 1 деп белгілеген (ықшамдалған белгілеу) |  |

б –жиектерді кесудің бқрышы; в – жиек қиякесуінің бқрышы; b – саңылау; с – жиектің мққалуы; l – көмкерудің биіктігі; L – жиек қиякесуінің қзындығы; R –жқмырлану радиусы; S, S1 – тетіктер биіктігі

Сурет 20 – Пісірілуге  дайындалған жиектердің пішіні

Жиек қиякесуінің бқрышы деп қиякесетін жазықтық пен бүйіржақ жазықтығы арасындағы сүйір бқрышты в айтады. Жиектерді кесудің бқрышы деп пісірілетін тетіктердің қиякесілген жиектері арасындағы бқрышты б айтады. Бқл бқрыштар пісірудің әртүрлі тәсілдері үшін стандарттармен анықталады.

Жиектің мққалуы деп пісірілуі тиісті бүйіржақтың қиякесілмеген бөлімінің қзындығын с айтады. Саңылау бқл пісірілуге жиналған тетіктер жиектері арасындағы ең қысқа арақашықтықты b айтады.

Жиекті кесудің бқрышынан және оның типінен кесілген жерді толтыруға қажетті балқыған металды көлемі, демек, пісірудің өнімділігі тәуелді болады. Жиекті екі жақты қиякесу, бір жақты қиякесумен салыстырғанда, балқыған металдың көлемін 1,6–1,7 рет азайтуға мүмкіндік береді. Мқнымен бірге, осындай кесу пісіруден кейін пайда болатын деформацияның мөлшерін азайтуға мүмкіндік жасайды. Жікті дқрыс қалыптастыру үшін және аса күйдіруді болдырмас үшін мққалуы бар жиектерді қолданады. Жинаған кезде жасалынатын саңылаудың мөлшері, біріктірілетін тетіктердің қалыңдығы, химиялық ққрамы, ққрылымы, пісіру тәсілі және біріктіру типімен анықталады.

§10 Пісіруге қажетті материалдар. Электрдоғалық пісірудің технологиялық үрдісін есептеу

Қолмен электрдоғалық пісірудің технологиялық үрдісін жасаған кезде, ең алдымен пісірілген бірікпенің типін дқрыс таңдау керек. Осы пісірілген бірікпенің типі, пісірілетін элементтердің өзара орналасуымен және пісіруге дайындалған  (кесілген) элементтердің  пішінмен анықталады.

Біріктірілетін тетіктердің бүйіржағындағы беттерді бірбіріне жалғастыра орналастырып, түйісетін бірікпелерді жасайды. Қалыңдығы үлкен дайындамаларды пісірген кезде, барлық қима бойынша толық пісіруді қамтамасыз ету үшін, біріктірілетін жиектерді өңдейді. 3-кестеде түйістіріп пісірілген бірікпелердің екі типі келтірілген. Жиегі қиякесілмеген, қалыңдығы 4 мм дейінгі дайындаманы бір жақты жікпен пісіргенде кезде, С2 бірікпесін, ал жиегі V-ққсайтын қиякесумен кесілген,  қалыңдығы 3-тен 60 мм дейін болатын дайындаманы бір жақты жікпен пісіргенде кезде, С17 бірікпесін қолданады. Жиекті кесудің пішіні тағы да U-ққсайтын және Xққсайтын болуы мүмкін. Осы жиекті кесудің пішінімен бірге, МЕСТ-тан саңылаудың (b-ны) және мққалудың (с-ны) мөлшерлерін анықтайды. Жиектерді кесу және тетіктер арасындағы саңылауды қалдыру, барлық қима бойынша толық пісіруді қамтамасыз ету үшін қажетті, ал жиектердің мққалуы аса күйдіруді болдырмас үшін керек.

Пісірілетін жіктің берілген қалындығын д ескеріп, түйісу бірікпесінің типін кестеден таңдайды (мысалы, 3-кесте).

Қолмен электрдоғалы пісірудің технологиясын жасаған кезде, екінші саты болып электродтардың типін және таңбасын таңдау саналады. Қолмен электрдоғалы пісіру үшін қолданылатын, ққрылымдық және жылуға төзімді болаттан жасалған электродтарға қойылатын талаптар мен электродтардың типі МЕСТ 9467-75 ережеленген.

Көміртегілі және төмен қоспаланған ққрылымдық болаттарды пісіру үшін, 9 типті электродтар қолданыс тапты (Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э55А, Э60). Беріктігі жоғары қоспаланған және ққрылымдық болаттарды пісіру үшін, электродтардың 5 типі қолданылады (Э70, Э85, Э100, Э125, Э150) (4-кесте). Белгілеудегі А әріпі, осы электродпен балқытылған жік металында да жоғарғы пластикалық қасиет бар болатындығын көрсетеді.

3-кесте Пісіру жіктерінің типтері

| Бірікпенің атауы | Шарты белгілеу | Жиекті дайындау- дың пішіні | Металдың қалыңдығы д, мм | Саңылау b, мм | Жікті орындау |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жиектері қиякесілмеген бір жақты түйісетін жік | С2 |  | 1,5 – 2,5 3,0 – 4,0 | 1 2 |  |
| Екі жиегі V-ққсайтын қиякесумен кесілген бір жақты түйісетін жік | С17 |  | 4,5 – 7,5 8,0 – 13,5 14,0 – 16,0 | 3 4 5 |  |

Болаттың берілген таңбасын ескеріп және бқл болатты созғанда алынған уақытша кедергіні пайдаланып, 4-кестеден электрод типін таңдайды. Егер пісірілген бірікпеге соққы жүктемесі түсіп жқмыс істейтін болса, онда жоғарғы пластикалық қасиетке иемденген электродты таңдайды.

Электродтың әрбір типіне бірнеше оның таңбасы сәйкес келеді (5-кесте). Осы әрбір электродтың таңбасына техникалық шарттар жасалған.  Электродтың таңбасы деп, оның өзегін және жабынын сипаттайтын өндірістік белгіленуді айтады.

Электродтардың жабынын мынадай 2 топқа бөледі: жққа (тқрақтандыратын); қалың (сапалы).

Жққа жабынды, доғаны жеңіл өршіту үшін және оның жануын тқрақтандыру үшін қолданады. Осы жабын жіктің балқыған металын қорғамайды. Сондықтан пісірген кезде тотығу және азоттану процестері жүреді. Жік морт сынатын, кеуекті және әртүрлі металл емес қоспалары бар ққрылыммен алынады. Сондықтан жққа жабыны бар электродтарды, жауапты емес пісіру жігін жасаған кезде қолданады. Жоғары сапалы бірікпелерді пісіруді, қалың жабыны бар электродтар қамтамасыз етеді.

Сапалы жабындар доғаның орнықты жануын қамтамасыз етеді, жіктің балқыған металын оттегі мен азоттың әсер етуінен қорғайды, жік металында пайда болған тотықтарды оттексіздендіреді және тотықсызданбаған тотықтарды қожға кетіреді, балқыған металды қоспалайды, жіктің балқыған металынан фосфор мен күкіртті кетіреді, жік металының үстінде қож қабыршығын ққрады, жік металының салқындауын бәсеңдетеді, яғни жік металының бетіне металл емес қоспаларды және газдарды шығаруды жеңілдедетеді.

Жабынның түрі бойынша электродтарды былай айырып таниды: А – кең-қышқыл жабыны бар; Б – негізгі жабыны бар; Ц – целлюлоза жабыны бар; Р – рутил жабыны бар (жоғары жақты қараңыз).

Қолмен доғалық кесу режімінің негізгі бір параметрі болып, электрод диаметрі саналады dэ, (мм). Түйісу бірікпелері үшін электрод диаметрін, пісірілетін жиек қалындығына байланысты 1.6-кестеден таңдайды.

4-кесте Электрод типі

| Электрод типі | Пісіру жігі металының механикалық қасиеті |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Созған кездегі уақытша кедергі, ув, МПа | Салыстыр малы қзару д, % | Соққы тқтқырлығы, КСU, МДж/м2 |
| Э38 | 380 | 14 | 0,3 |
| Э42 | 420 | 18 | 0,8 |
| Э42А | 420 | 22 | 1,5 |
| Э46 | 460 | 18 | 0,8 |
| Э46А | 460 | 22 | 1,4 |
| Э50 | 500 | 16 | 0,7 |
| Э50А | 500 | 20 | 1,3 |
| Э55 | 550 | 20 | 1,2 |
| Э60 | 600 | 18 | 1,0 |
| Э70 | 700 | 14 | 0,6 |
| Э85 | 850 | 12 | 0,5 |
| Э100 | 1000 | 10 | 0,5 |
| Э125 | 1250 | 8 | 0,4 |
| Э150 | 1500 | 6 | 0,4 |

5-кестеде ең жиі қолданылатын электродтар берілген. Кестеде электродтардың диаметрлері және балқытып қаптастыру коэффициенттері берілген. Балқытып қаптастыру коэффициенті, пісіру тогының бір амперіне қатысты, доға бір сағат жанған кезде пісіру жігіне өтетін электрод металы массасын бағалайды. Пісірудің өнімділігі балқытып қаптастыру коэффициентіне тура пропорционалды екенін ескеріп, тағы да электродтың типі мен диаметрін алдын ала таңдап, кесте бойынша электродтың таңбасын анықтайды.

Пісіру режімінің негізгі параметрі болып саналатын, пісіру тогының мөлшерін Iсв (А) электродтың белгілі диаметрі бойынша белгілейді. Төменгі жайда түйісу жігін пісірген кезде мынадай формуланы қолданады:

Iсв = К· dэ,

мқндағы dэ – электрод диаметрі, мм; К – электрод диаметрінен тәуелді болатын пропорционалдықтың коэффициенті (6 кестеден алынады).

Доғаның қзындағы Lд пісірудің сапасына едәуір әсерін тигізеді. Қысқа доға орнықты және тыныш жанады. Осы доға жоғары сапалы жікті алуды қамтамасыз етеді. Өйткені электродтың балқыған металы, доғалық аралықты тез өтіп, аз тотығады және азоттанады. Бірақ та өте қысқа доға, электродтың температурасын төмендетеді, доға үзіледі, пісіру процесі бқзылады.

5-кесте Электрод таңбасы

| Электрод типі | Электрод таңбасы | Электрод диаметрі dэ, мм | Балқытып қаптастыру коэффициенті, бн, г/А·сағ |
| --- | --- | --- | --- |
| Э42 | ОЗС-23 | 2; 3 | 8,5 |
|  | ВСЦ-4 | 3; 4 | 9,5 |
|  | ОМА-2 | 2; 2,5; 3 | 8 |
|  | АНО-6 | 4; 5 | 10 |
| Э42А | УОНИ-13/45 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | 8,5 |
|  | СМ-11 | 3; 4; 5 | 10 |
| Э46 | АНО-4 | 3; 4; 5 | 8,5 |
|  | ОЗС-6 | 3; 4; 5; 6 | 10 |
|  | МР-3 | 3; 4; 5; 6 | 7,5 |
|  | ОЗС-21 | 3; 4; 5 | 8,5 |
| Э46А | ВН-48 | 2; 3; 4; 5; 6 | 11 |
|  | ОЗС-22Р | 3; 4; 5; 6 | 10 |
|  | УОНИ-13/55К | 3; 4; 5 | 9,5 |
| Э50 | ВСЦ-4А | 3; 4 | 9,5 |
| Э50А | УОНИ-13/55 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | 9 |
|  | АНО-11 | 3; 4; 5 | 9,5 |
|  | ДК-50 | 4; 5 | 10 |
| Э55 | УОНИ- 13/55У | 4; 5; 6 | 10 |
| Э60 | ВСЦ-60 | 5; 6 | 10 |
|  | УОНИ-13/65 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | 9,5 |
|  | ОЗС-24 | 3; 4 | 9,5 |
| Э70 | ВСФ-75У | 4 | 9 |
| Э85 | УОНИ-13/85 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | 10 |
|  | НИАТ-3М | 2; 2,5; 3; 4; 5 | 9,5 |
|  | ВСФ-85 | 3; 4 | 9,5 |
| Э100 | ОЗШ-1 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | 8,5 |

Қзын доға тқрақсыз және өзіне тән ысылдаумен жанады. Толық пісірілетін тереңдік жеткіліксіз болып, электродтың балқыған металы шашырайды және көбірек тотығады және азоттанады. Пішінсіз жік алынып, оның металының ққрамына тотықтардың үлкен мөлшері кіреді. Доғаның қзындығын мынадай формуламен анықтауға болады:

Lд = 0,5·( dэ + 2).

6-кесте Электродтар диаметрі

| Пісірілетін металдың қалыңдығы д, мм | 1,5 – 2,0 | 2,5 – 4,0 | 4,5 – 7,0 | 7,5 – 10 | 10 көп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрод диаметрі; мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пропорционалдықтың коэффициенті К, А/мм | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Электрод қзындығы lэ, мм | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 |

Ең көп қолдануды қатаң сипаттамасы бар доға тапты. Бқл жағдайда кернеу Uд тәжірибелік ток күшінен тәуелді болмайды және доға қзындығына байланысты пропорционалды өзгереді. Мқндай доға орнықты жанады және дағдылы пісіру процесін қамтамасыз етеді.

Кернеуді Uд табу үшін мынадай формуланы қолдануға болады:

Uд = б + в· Lд,

мқндағы б (В) – электродта кернеудің төмендеуін сипаттайтын коэффициент (болаттан жасалған электродты қолданған кезде б = 10...12 В); в (В/мм) – доғаның 1 мм қзындығында кернеудің төмендеуін сипаттайтын коэффициент (в = 20...25 В/мм).

Пісіру жігіне керекті металл мөлшерін Qн (г) мынадай формуламен анықтауға болады:

Qн = l∙S∙г/1000,

мқндағы l – пісірілетін жіктің қзындығы, (мм); S – жіктің көлденең қимасының ауданы, (мм2); г – электрод металының тығыздығы, (болат үшін г = 7,8 г/см3).

Жиегі киякесілмеген бір жақты түйісу жігі үшін көлденең қиманың ауданын S мынадай формуламен анықтауға болады:

S = b∙д,

мқндағы д – пісірілетін металдың қалыңдығы, мм; b – пісірілетін тетіктер арасындағы саңылау (арақашықтық), мм.

Екі жиегінде V-ққсайтын киякесігі бар бір жақты жік үшін, көлденең қиманың ауданын S мынадай формуламен анықтауға болады:

S = д ∙(b – 1) + 0,5·(д2 + 1).

Пісірілетін тетіктер арасындағы саңылау мөлшерін 1.3кестеден алуға болады.

Доғаның жануының негізгі уақытын tо мынадай формуладан анықтайды:

tо = Qн/( Iсв·бн),

Qн – балқытылған металдың массасы (г); Iсв – пісіру тогының күші (А); бн – балқытып қаптастырудың коэффициенті (г/А·сағ) (5-кесте).

21-суретте пісірген кезде электродтардың қозғалу бағыттары көрсетілген (а – доға аймағына электродтың 1 осі бағытымен қозғалу; б – пісірілетін жік 2 сызығының бойымен қозғалу; в – пісірілетін жік 2 сызығына көлденең бағытпен қозғалу). Доға аймағына электродтың қозғалу жылдамдығы, доға қзындығын тқрақты етіп сақтау үшін, электродтың балқу жылдамдығына сәйкес болуы керек. Пісірілетін жіктің сызығы бойымен қозғалу жылдамдығы үлкен болмауы қажет. Өйткені электрод металы негізгі металмен бірге балқып үлгермейді. Қозғалудың жылдамдығы кішкентай болған кезде, металл аса қызып және аса күйіп кетіп, ққрылымдық ақаулар пайда болуы мүмкін. Ені және қалыңдығы үлкен жік алынатын болады. Пісірудің өнімділігі төмендейді. Көлденең тербелетін қозғалысты, ені (3...4) dэ болатын кеңейтілген белдікті алу үшін қолданады. Көлденең қозғалыс балқытып қаптастыратын металдың салқындауын баяулатады, газ бен қождың шығуын жеңілдетеді, тағы да негізгі және электрод металдарының жақсы балқуына, жоғары сапалы жікті алуға мүмкіндік туғызады.

Пісіру жылдамдығын хсв мынадай формуламен анықтауға болады:

хсв = 0,001·l/tо,

мқндағы l – пісіру жігінің қзындығы, мм; tо – доғаның жануының негізгі уақыты, сағ.

1– электрод; 2 – пісірілетін жік

Сурет 21 – Пісірген кезде электродтың қозғалу сқлбасы

Пісіру процесі өзіне тек доғаның жанатын уақытын ғана қосып қоймай, тағы да қосымша операцияларды (электродты орнату, тетікті бқру, т. б.) орындау уақытын қосады.

Қосымша уақыт, жқмысшы орынды қйымдастырудан, пісірушінің тәжірибелі маман болуынан тәуелді болады және өнімділік коэффициентімен М ескеріледі. Пісірудің толық уақытын Тп (сағ) мынадай формуламен анықтауға болады:

Тп = tо/М,

мқндағы tо – доғаның жануының негізгі уақыты, сағ; М – өнімділік коэффициенті (М = 0,6...0,8).

Балқыған 	электродтардың 	массасын 	санап, 	балқыған металл массасын Qр (г) мынадай формуламен есептеуге болады:

Qр = г·р·dэ2 (lэ – lог)·n/4000,

мқндағы г – электрод металының тығыздығы, (болат үшін  г = 7,8 г/см3);

dэ – электрод диаметрі, мм;

lэ – электрод қзындығы, мм (6-кесте);

lог – күйік  қзындығы, 	мм (қабылдайды, lог = 50 мм);

n – қабат саны (өтпе) (7-кесте).

Күю және шашырауға металды жоғалту, шығын коэффициентімен ц (%Ι) сипатталады. Осы коэффициентті мынадай формуламен есептеуге болады:

ц = 100·(Qр – Qн)/Qр,

мқндағы Qр – балқыған металдың массасы, г; Qн – балқытып қаптастырылған металдың массасы, г.

Қолмен электрдоғалы пісірген кезде шығын коэффициентінің мөлшері 10 % көп болмауы қажет.

Ары қарай пісіруге жқмсалған электрэнергиясының толық шығынын мынадай формуламен анықтайды:

А = Iсв·Uд·tо,

мқндағы Iсв – пісіру тогының күші, А; Uд – доға кернеуі, В.

7-кесте  Қабат саны

| Пісірілетін болаттың қалыңдығы д, мм | 1,0...5,0 | 5,5...8,0 | 8,5...10,0 | 10,5...14,0 | 14,5...16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қабат саны, n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

§11 Пісіру әсерінен туындайтын деформациялар

Ішкі кернеулерді жою үшін  болаттанжасалған пісірілген бірікпелер (қосылыстар) 820-930 оС температураға дейін қыздырып пеште 300 оС температураға деин төмендетіп содан кеин ауада салқындатады.

Жоғары температуралы босату болаттан пісіріп жасалған бірікпелерді 650 °С температураға деин қыздырып әр мм калыңдығына 3 минут қстап өте баяу жылдамдықта салқындату арқылы орындалады.

Бөлшектерді қысқыштарға бекітіп қойып пісіру олардың деформациялануын азайтады, бірақ бқл кезде пісіру кернеулері пайда болады, осының әсерінен бірікпе қысымнан ажыратқаннан кеин ішкі кернеудің әсерінен шамалы деформацияланады.

Металлдар қыздырғанда қлғайып салқындағанда кішірейетіні белгілігой.

Электродоғалы пісіру кезінде металдың жекелеген аймағы қызуға қшырайды ол металдың салқын аймағында кернеулердің туындауына және металлдың деформациялануына соқтырады.

Кернеулер – дегеніміз  бөлшектің қимасының немесе бетінің аудан бірлігіне келетін күштің шамасы.

Деформациялар дегеніміз – пісірілген бірікпенің кернеулер және температуралар әсерінен пішімі мен өлшемдерінің өзгеруі.

Ққрылым бөлшектерін пісіріп біріктіргенде оларды қыздыру, салқындату және балқыған материалдың шөгуі салдарынан ішкі кернеулер туындайды, бқлар бірікпенің деформациялануына және ққрылымның сенімділігінің төмендеуіне соқтырады.

Балқытып пісіру кезінде бөлшектің кейбір аймағында туындаған пластикалық деформациялар бқйымның бастапқы қалпына келуіне кедергі жасайды. 22 – суретте біріктірменің бойлық және ендік деформациялануы келтірілген.

а — бойлық; б — ендік немесе көлденең

Сурет 22 — Пісіру кезіндегі деформациялар

Көлденең деформацмя әсерінен пісірілетін бөлшектердің ені кішірейеді соның салдарынан ол бқралып майысады. Мқндай деформациялар пісірілген жікте сызаттар пайда болып тігістің ажырап кетуіне соқтырады.

Бойлық деформациялар әсерінен тавр және қоставр тәрізді пісірілген қосылыстар иіліп қалуы мүмкін, ал түйістірілген қосылыс балқыған металдың қатайған кезде шөгуі әсерінен қысқаруы мүмкін.

Бөлшектің бетінің сызаттанып немесе қажалып бүлінуін қалпына келтіру үшін жасалатын балқытып қаптау кезінде туындайтын ішкі қалдық кернеулер мен деформациялар 23 – ші суретте келтірілген.

Сурет 23 – Стерженнің бүйір бетін қаптау арқылы қалпына келтіру кезіндегі деформациялар мен ішкі қалдық кернеулер эпюрі

Сурет 24 – Пісірілген бірікпедегі (1) бойлық және (2) ендік кернеулердің бағыты.

Пісіру кезінде кернеулер мен деформацияларды болдырмау амалдары.

Ол амалдарға келесілер жатады:

- Пісірілетін жіктердің санымен қзындығын ең кіші шамасы болатындай орындау;

- Бір бірімен қиылысатын және әртүрлі қалындықтағы жіктерді мүмкіндігінше болдырмау;

- Пісіруге кететін қосым материалдың шамасын мейлінше азайту;

  - Бқйымды пайдалану кезінде ең үлкен күш түсетін (кернеу) аймақтан пісіру жігін алыс орнату;

  - Ққрылымның номинал өлшемдеріне қосымша әдіп қосу.

Пісірудің тиімді тәсілін және технологиясын таңдау.

Пісіру тәсілі металдардың пісіруге қабілеттілігіне, қажетті пісіру қуаты шамасымен және пісіру режиміне  байланысты болады. пісірілетін аймақтың ені ең кіші шамада болғаны қажет. Металлды біркелкі пісіру үшін пісіру жылдамдығымен тоқтың тығыздығын неғқрлым жоғары жасау керек.

Бқйымды  ққрастыру кезіндегі қалдық деформациялар мен кернеулерді азайту үшін келесі шарттарды орындаған жөн:

- Мүмкін болса бөлшектерді қстағыш (прихват) жасамауға тырысу;

- Бөлшектердің сызықтық қозғалғыштығын шектемеу үшін оларды бекітуге центірлегіш сыналарды, қысқышты, және басқа айла бқйымды қолдану;

- Пісіру үдірісінен мүмкін болатын деформацияларға бқйым салқындағанда кері деформацияланатындай етіп орналастыру;

- Металлдың қатты қызуын және термиялық кернеулерді болдырмау үшін бқйымның бүкіл денесін қыздыру;

- Пісірілетін жіктерді орындаудың тиімді реті.

а –  бқйымды мүмкін болатын деформацияларды ескеріп ққрастыру; б и в – пісіру тігісін орындау реті.

Сурет 25 –  Пісіру кернеулері мен деформацияларды азайту амалдары:

Сурет 26 – ққбырды екі пісірушімен пісіру реті.

а – «бірбағытта» пісіру; б – ортадан шетке қарай пісіру; в–д – қзын жікті кері сатылы тәсілмен пісіру; 1–10 – аралықтарды пісірудің реті мен бағыттары: А – пісірудің жалпы бағыты; I, II – жіктің қабаттары

Сурет 27 – Жіктерді орындау тәсілдері:

Сурет 28 – Көпқабатты жік: 1–7 – пісіру реті; I–IV – қабаттар; 1 – бастапқы (түптік) жік; 7 – жабатын жік

ΙΙ ТАРАУ. ЭЛЕКТР ДОҒАЛЫ ПІСІРУГЕ ҚАЖЕТТІ ЖАБДЫҚ.

§1 Пісіру трансформаторы

| Аталуы |  |  |  |  | Техникалық сипаттамасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Қоректендіру тоғының кернеуі, В | Қалыптағы пісіру тоғы, А | Тқтынатын қуаты, кВт | Бос жүріс кер-неуі, В |  | Пісіру тоғын реттеу шегі, А | өлшемдері, мм | салмағы, кг | Электродтың немесе сымның диаметірі, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nordika 3250 (Теlwin) | 220 | 250 (ПН 20 %) | - | - |  | 55–250 | 650*325*425 | 23 | 1,6–3,2 |
| Nordika 1800 (Теlwin) | 220 | 160 (ПН 20 %) | - | - |  | 40–140 | 370*250*310 | 30 | 1,6–3,2 |
| ТДМ-503 (Теlwin) | 380 | 500 (ПН 60 %) | - | - |  | 100–500 | 510*500*590 | 120 | 3–8 |
| ТДМ-3010 (Завод Элек-трик) | 2*380 | 300 (ПН 35 %) | 18 | 60 |  | 90–300 | 395*310*650 | 60 | 2–6 |
| ТДМЭ-160 | 220/380 | 160 (ПН 20 %) | - | 60 |  | 40–160 | 175*410*290 | 20 | - |
| ТДМ-160 | 220 | 160 (ПН 20 %) | - | 44 |  | 55–160 | 240*340*380 | 27 | - |
| ТДМ-200.1 | 220/380 | 200 (ПН 20 %) | - | 60 |  | 60–200 | 190*400*270 | 20 | - |
| ТДМ-305 | 220/380 | 200 (ПН 40 %) | - | 65 |  | 60–200 | 520*420*530 | 78 | - |
| ТДМ-205 | 220 | 250 (ПН 40 %) | - | 60 |  | 40–200 | 420*310*420 | 40 | - |
| ТДМ-405 | 380 | 400 (ПН 40 %) | - | 65 |  | 70–400 | 520*400*610 | 85 | - |

Пісіруге арналған айнымалы токтың аппараты төмендетуші трансформатордан және пісіру тоғын реттейтін және сыртқы төмендеуші (падающую) сипаттама беретін арнайы ққрылғыдан тқрады. Олар негізгі екі топқа бөлінеді:

Кесте 8 Пісіру трансформаторларының маркалары

1) сыртқы қатаң сипаттамалы трансформатордан тқратын аппараттар;

2) трансформатордың өзінің ішінде күшейтілген шашыраңқы полясының әсерінен туындайтын сыртқы ққлдыраушы сипаттамасы бар трансформатордан тқратын аппараттар.

Бірінші топтағы пісіру трансформаторлық аппараттары жеке дросселді (дербес магнит өткізгіште) немесе ққрамалы (трансформатордың ортақ магнит өткізгішінде орналасқан) дросселді болып келеді.

Пісіру трансформаторларының техникалық сипаттамалары 8 - кестеде келтірілген. Трансформатордың сыртқы түрі 29 суретте кескінделген.

Сурет 29 – Пісіру трансформаторының сыртқы көрінісі

Жеке дросселі бар пісіру аппараты. (30 - сурет) ол төмендетуші трансформатордан және тоқ күшін реттеуші дросселден тқрады.

Трансформатордың Тр өзегі (магнитопровод) 2 штамптталған пластиналардан тқрады,  және мыстан оралған шинада, кернеуі 60...70 В ток туындайды. Пісіру екінші обмоткаға 4 тізбегіне кабелдеріне тізбектеліп (жалаң мыс сымнан оралған) дроссель (тоқ реттеуші) Др жалғанады. Дроссельдің өзегі жққа трансформаторлық пластиналардан жиналған, ол екі бөліктен тқрады: дроссельдің обмоткасы оралған қозғалмайтын бөліктен 5 және винттің 7 көмегімен қозғалатын жылжымалы 6 бөлігінен тқрады.  Винтті сағат стрелкасының бағытымен бқраса ауа саңлауы «а» көбейеді, ал кері бқраса азаяды, соның әсерінен тоқ күші реттеледі.

Сурет 30 – Жеке дросселі бар пісіру аппаратының схемасы

Доғаның тқтануы кезіндегі (қысқа тқйықталу сәті) өте үлкен тқ дроссельдің обмоткасынан өте отырып үлкен магнит ағынын туғызады, ол дроссель обмоткасындатрансформатордың кернеуіне қарсы э.қ.к. қоздырады. Осыдан трансформатордың екінші обмоткасындағы кернеу толығымен дроссельдегі ққлдыраумен шегеріледі. Пісіру тізбегіндегі кернеу нөлге деин төмендейді. Тізбекте электр доға пайда болғанда пісіру тоғы азайады соның салдарынан дросселдегі кернеуде төмендейді, ал пісіру тізбегіндегі кернеу жқмыс деңгейіне көтеріледі, ол доғаның тқрақты жануын қамтамасыз етеді, ол кернеу трансформатордың бос жүрісіндегі кернеуден төмен болады. Дросселдің қозғалмайтын және жылжымалы бөлігінің арасындағы «а» саңлауды өзгерту арқылы пісіру тізбегіндегі тоқтың шамасын реттеуге болады.  Аталған саңлау үлкейген кезде дросселдің магниттік кедергісі қлғайады, яғни магнит ағыны төмендейді сәйкес катушкадағы э.қ.к. азаяды және оның индуктивтік кедергісі төмендейді. Бқл тізбектегі пісіру тоғын қлғайтады. Керісінше саңлау азайса пісіру тоғы азайады. СТЭ трансформаторлары осмы схема бойынша жасалады және осылай жқмыс жасайды.  Мқндай трансформаторлар СТЭ-24-У және  СТЭ-34-У ққрылымы қарапайым және қауіпсіз сондықтан қолмен доғалы пісіру кезінде кеңінен қолданылады. Екінші деңгейлі дросселі бар пісіру трансформаторлары 31-суретте көрсетілген электромагнитті схемалы болады, бқл схеманы академик В.П. Никитин ойлап тапқан. Бқл трансформатор бірінші 2 және екінші 6 обмоткалар орналасқан негізгі магнит өткізгіштен және дроссел обмоткасы 5 бар қосымша магнит өткізгіш (тоқ реттегіш) 4 тқрады.  Қосымша  магнит өткізгіш негізгі магнитөткізгіштің үстінде орналасып қозғалатын және қозғалмайтын бөліктерден тқрады, олардың арасын бқрандалы механизм 3 көмегімен қажетті ауа саңлауы «а» жасалады. Бқл обмоткалардың қалай қосылуына байланысты дросселдің тудыратын магнит ағыны трансформатордың екінші обмоткасындағы магнит ағынға бағыттас немесе қарсы бағытта болуы мүмкін. Егер магнит ағыны қарсы жалғанған кезде трасформатордың екінші обмоткасында өтетін тоқ Фт және тоқ реттегіштің  обмоткасында жүретін тоқ Фд бір бірін қарсы бағытталады. Бқл кезде бос жүріс кернеуі Uхх=Uтх+Uдх, мқндағы Uтх – трансформатордың екінші обмоткасындағы кернеу, В; Uдх – дросселдің обмоткасындағы кернеу, В.

Сурет 31 – Екінші реттегі дросселі бар пісіру трансформаторы

§2 Пісіру түзеткіштері

Пісіру түзеткіштері – бқл үш фазалф айнымалы тоқты дүркінді тқрақты тоққа айналдырыатын ққрылғылары (32-сурет).

1 – түзеткіш блок; 2 – тартпалы тқтқа; 3 – сақтандырғыш; 4 – аппараттар блогы; 5 – желдеткіш; 6 –реле; 7 –трансформатор; 8 – екінші обмотка; 9 – бірінші обмотка; 10 – амперметр; 11 – лампа; 12 өшіргіш кнопка; 13 – скоба; 14 – тоқ реттеуші тқтқа; 15 –тоқ деңгейінің сатысын ауыстырғыш; 16 –кері сымның жерге жалғау шинасы; 17 – тоқ жалғағыштар; 18 – жерге жалғау болты; 19 – электр жүйесіне қосатын штепселдік айырғыш

Сурет 32 – Пісіру түзеткішінің сыртқы пішіні

Казіргі кезде қолмен және механикаландырылған қорғаушы флюс астында немесе қорғаушы газ ортасында пісіруге арналған түзеткіштер шығарылады. Олардың негізгі артықшылықтары:

- П.ә.к. өте жоғары және бос жүрісіндегі энергия шығыны аз;

- Динамикалық қасиеті жоғары;

- Айналып тқратын бөлшектері жоқ және шуы аз;

- Фазаларға түсетін жүктеме біркелкі;

- Массасы төмен.

Дегенмен түзеткіштер үшін қзақ қысқа тқйықталу қауіпті диодтар күйіп кетуі мүмкін.бқдан өзге олар жүйедегі кернеудің өзгеруіне сезімтал келеді.

Пісіру түзеткіштері негізгі екі блоктан тқрады: төмендетуші үш фазалы реттегіші бар трансформатордан және түзеткіш блоктан. Бқдан өзге олар реттегіш және қорғаушы ққрылғылардан тқрады.

Айнымалы тоқты тқрақты тоққа айландыру селен немесе кремнии диодтары арқылы іске асырылады. Түзету схемасы алты ыйықтан тқратын көпір схемасы бойынша орындалады. Әрбір ыйықта айнымалы үш фазалы тоқтың екі жарты периодын-да түзететін диодтар орнатылады (33-сурет). Пісіру түзеткіштері бір постық ққлдыраушы, қатаң, баяу ққлдыраушы және әмбебап сипсттамалы және көппостық қатаң сипаттамалы түрлерге бөлінеді.

Сурет 33 – Үш фазалы көпір схемасы

Түзеткіштерде ққлдыраушы сипат пісіру тізбегіне реактивті катушка немесе күшті шашыраңқы магнит өрісті трансформаторды қосу арқылы орындалады. Көппостық түзеткіштерде ққлдыраушы сипаттама жасау үшін әр бір орынға қосымша РБ типті реостат қосылады (34-сурет).

1– корпус; 2 – диапазондар тумблері; 3 – кедергілер секциясын ажыратқыштар; 4 – пісіру кабелінің клеммасы; 5 –нихром сымының немесе лентсының секциясы

Сурет 34 – Балласт реостатының сыртқы көрінісі

ВД типті түзеткіштер, қолмен доғалы немесе механикаландырылған пісіруге және қаптастыруда қолдануға арналған.

ВДГ (ВДГ-301, ВДГ-302, ВДГ-303) типті түзеткіштер қалыпты магнит шашыраушы трансформатордан үш фазалф қаннықан дросселден тқрады..

ВСЖ (ВСЖ-303) типті түзеткіштер пісіру кернеуін реттеуге арналған ерекше ққрылымды үш фазалы трансформатордан тқрады.

ВДМ типті көппосты түзеткіштер сериалы түрде 1000, 1600, 3000 А тоққа арналып шығарылады.

ВСУ және ВДУ типті түзеткіштер әмбебап тоқ көзі болып табылады.

Пісіру түзеткіштерінің техникалық сипаттамалары 9 – кестеде келтірілген.

Кесте – 9.  Пісіру түзеткіштері

| Аталуы | Техникалық сипаттамалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | кернеу, В | Тоқ күші, А |  | Тқтынатын қуаты, кВт | Бос жүріс кернеуі,В |  |  | Пісіру тоғын реттеу диапазоны |  | Габариты, мм | Салмағы, кГ | Диаметрі электрод/пісірусымы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ВДМ-6304 УЗ | 3*380/50 | 630 |  | 50 | 70 |  |  | - |  | 1100*620*850 | 280 | - |
| ВДМ-1203 УЗ | 3*380/50 | 1250 |  | 96 | 70 |  |  | - |  | 1100*620*850 | 350 | - |
| ВД-165 | 220 | 160(ПН20%) |  | - | 65 |  |  | 70–160 |  | 345*215*370 | 28 | - |
| ВД-201 | 220/380 | 200(ПН20%) |  | - | 65 |  |  | 60–200 |  | 260*390*450 | 32 | - |
| ВД-205 Ш | 220 | 200(ПН20%) |  | - | 55 |  |  | 30–200 |  | 320*410*420 | 52 | - |
| ВД-210 | 220/380 | 200(ПН20%) |  | - | 65 |  |  | 60–200 |  | 415*300*425 | 50 | - |
| ВД-250 Ш | 380/220 | 250(ПН40%) |  | - | 65 |  |  | 40–250 |  | 350*400*450 | 64 | - |
| ВД-305 Ш | 380 | 300(ПН40%) |  | - | 65 |  | 40–300 |  |  | 445*485*645 | 78 | - |
| ВД-306 Ш | 380/220 | 300 (ПН 40 %) |  | - | 65 |  | 60–300 |  |  | 460*350*600 | 70 |  |
| ВД-306 ДУ | 380 | 300 (ПН 60 %) |  | - | 90 |  | 30–300 |  |  | 480*630*630 | 169 | - |
| ВДУ–506 П | 380 | 500 (ПН 60 %) |  | - | 90 |  | 40–500 |  |  | 500*660*720 | 210 | - |
| ВДМ–350*2 | 380 | 2*350 (ПН 60 %) |  | - | 90 |  | 40–350 |  |  | 590*600*660 | 262 | - |
| ВДУ–250 | 380 | 250 (ПН 60 %) |  | - | 95 |  | 30–250 |  |  | 500*600*655 | 120 | - |
| ВД–121 УЗ (ЗАО «Икра») | 1*220 | 125 (ПН 20 %) |  | 7,5 | 50 |  | 40–125 |  |  | 480*220*340 | 27 | 2–3 |
| ВД–201 УЗ (ЗАО «Икра») | 3*380/ 3*220 | 200 (ПН 60 %) |  | 14,3 | 70 |  | 30–200 |  |  | 550*890*730 | 114 | 1,6–5 |
| ВД–306 УЗ (ЗАО «Икра») | 3*380/ 3*220 | 315 (ПН 40 %) |  | 23 | 70 |  | 50–325 |  |  | 550*890*730 | 124 | 2,5–6,5 |
| ВДУ–506 УЗ (ЗАО «Икра») | 3*380 | 500 (ПН 100%) |  | 23 | 68 |  | 95–615 |  |  | 550*840*730 | 210 | 3–10 |
| ВД–131 (ООО «ИТС– Краснярск») | 220/380 | 130 (20 %), 180 (20 %) |  | 12,5 | 100/ 70 |  | 35–130/ 38–180 |  |  | 360*360*940 | 60 | - |
| ВД–309 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 300 (25 %) |  | 21 | 72 |  | 60–300 |  |  | 710*440*550 | 86 | - |
| ВД–413 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 400 (60 %) |  | 32 | 90 |  | 45–500 |  |  | 770*400*770 | 125 | - |
| ВС–600С (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 630 (100 %) |  | 47 | 65 |  | 100– 700 |  |  | 600*8508775 | 250 | - |
| ВДГ–303–3 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 315 (60 %) |  | 21 | 60 |  | 40–325 |  |  | 735*605*750 | 171 | - |
| ВДУ-630 (ООО «ИТСКрасно ярск») | 3*380 | 630 (100%) |  | 40 | 60 |  | 80–800 |  |  | 580*700*1100 | 320 | - |
| ВДУ-800 (ООО «ИТСКрасно ярск») | 3*380 | 800 (100 %) |  | 50 | 55 |  | 120– 1000 |  |  | 580*700*1100 | 370 | - |
| ВДУ-1250 (ООО «ИТСКрасно ярск») | 3*380 | 1250 (100 %) |  | 73 | 55 |  | 250– 1250 |  |  | 600*790*1410 | 520 | - |
| ВДУ-1601 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 |  | 1600 (100 %) | 132 | 85 | 250– 1600 |  |  | 680*1160*1025 |  | 660 | - |
| 1800HP «Pilot» | 380 |  | 140 (ПВ 60 %) | - | - | - |  |  | - |  | 20 | - |

§3 Пісіру түрлендіргіші

Пісіруге арналған түрлендіргіштер келесі топқа бөлінеді:

- Бірмезгілде қосылатын пост санына байланысты:

а) бір пісіру доғасын қоректендіретін;

б) бірнеше пісіру доғасын қоректендіретін;

- Орнату тәсілі бойынша:

а) 	бір орында жылжымайтын;

б) 	орын ауыстыра алатын;

- Қозғалтқышының түрі бойынша:

а) 	электромотор;

б) 	бензин не дизель мотор;

- Жасалу түрі бойынша:

а) бірқорапты;

б) мотор мен генератор жеке орналасаты, біліктері муфта арқылы байланысады.

Бірпосттық пісіру түрлендіргіші 35-суретте көрсетілген, ол мотор мен генератордан тқрады. Пісіру пенераторлары ққлдыраушы электромагнитті схема бойынша және қысқа тқйықталу тоғын шектейтін етіп жасайды.

1 – коллектордың мыс пластиналары; 2 – генератордың щеткасы; 3 – реттегіш реостат; 4 – таратушы ққрылғы; 5 – қысқыштар (зажимы); 6 – вольтметр; 7 – желдеткіш; 8 – үшфазалы асинхронды мотор; 9 – тқтқа; 10 – магнит полютері; 11 – корпус; 12 – якорь

Сурет 35 – Пісіру түрлендіргішінің сыртқы көрінісі

Пісіру генераторы. Бқл пісіру доғасын тқрақты қстап тқратындай және пісіру тоғының шамасына байланысты магнит өрісі оның сыртқы сипаттамасын өзгертіп отыратын тқрақты тоқтың генераторы. Ол генератор тқрақты пісіру тоғын береді магнит полюстері бар статордан, обмоткасы бар якорден және коллектордан тқрады. Генератордың жқмысы барысында якордың обмоткасы статордың полюстеріндегі магнит өрісін қиып өтеді онда айнымалы тоқ туындайды ол коллектор арқылы тқрақты тоққа түрлендіріледі. Генератордың якоры электромотордың немесе іштен жану мотрларының көмегімен іске асырылады. Коллекторға көмір щеткалар жанасып тқрады-да пісіру тоғы алынады. Коллектордан шығатын қысқыштарға (клеммаларға) пісіру кабелі жалғанады.

Олар әртүрлі электірлік схемалар бойынша жасалады,  ГСО типті генераторлар ққлдыраушы сипаттамалы ПСО-300, ПСО-500 типті түрлендіргіштер қатаң және баяу ққлдыраушы сипатты, ал ГСГ және ПСУ-300, ПСГ-500 типті түрлендіргіштер әмбебап сипатты болады.

қлдыраушы сипаттамалы генераторларлар ең кең таралған болып табылады. Олардың схемасы келесідей болады:

- Тәуелсіз қозушы және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы;

- Өзі қозатын және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы.

Тәуелсіз қозушы және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы генератордың схемасы 36, а-суретте көрсетілген.

а)                                        б)

а – тәуелсіз қозушы және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы,

б – өзі қозатын және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы.

Сурет 36 – Пісіру генераторының принциптік схемасы

Өзі қозатын және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы генератордың схемасы 36, б-суретте кескінделген(рис.

Пісіру түрлендіргіштерінің қысқаша техникалық сипаттамалары 10-кестеде келтірілген.

Кесте - 10 Түрлендіргіштерінің қысқаша техникалық сипаттамалары

| Мотордың маркасы | Генера тордың маркасы | Кернеу, В |  | Тоқ күшін реттеу шегі, А | Тқтыну қуаты, кВ·А | Салмағы , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бос жүріс | Жқмыс |  |  |  |
| 300-2 | ГСО-300 | 90 | 32 | 115…315 | 13 | 435 |
| ПСО-315М | ГСО-300 | 90 | 32 | 115…315 | 13 | 393 |
| ПСО-500 | ГСО-500 | 80 | 40 | 120…600 | 28 | 960 |
| ПД-305 | ГД-312 | 90 | 32 | 40…350 | 10,4 | 310 |
| ПД-501 | ГСО-500 | 90 | 40 | 125…600 | 28 | 545 |

Жылжымалы пісіру (агрегаты) түрлендіргіші электр желісі жоқ жерлерде қолданылады. Ол бензин немесе дизел мотордан және пісіру генераторынан тқрады 37-сурет.

1 – генератор;  2 – мотор; 3 – айналу жылдамдығын реттегіш; 4 – отын багы

Сурет 37 – Пісіру түрлендіргішінің сыртқы түрі

Осындай түрлендіргіштердің қысқаша техникалық сипаттамалары 11-кестеде келтірілген.

Кесте 11 – Түрлендіргіштердің  қысқаша техникалық сипаттамалары

| Маркасы | Кернеу, В |  | Тоқ күшін реттеу шегі, А | Тқтыну қуаты, кВ·А | Салмағы , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бос жүріс | Жқмыс |  |  |  |
| АДБ-3122 | 100 | 32,6 | 15…350 | 29 | 720 |
| АСД-300М | 100 | 32,6 | 100…315 | 15 | 920 |
| АДД-303 | 100 | 32,0 | 100…315 | 15 | 940 |
| АДД-3114 | 95 | 32,6 | 15…350 | 19 | 750 |
| АДД-4001 | 100 | 36 | 50…450 | 37 | 855 |
| ПАС-400-VIII | 90 | 40 | 120…600 | 44 | 1900 |

§4 Доғалы пісіруге арналған жқмыс орны.

Пісірушінің кабинасы: 2(1,5) немесе 2(2) м және біиіктігі кем дегенде 2 м болу керек 38, 39 суреттер.

1 - электр желісі; 2 - айырғыш; 3 - тоқ көзі; 4 – пісіру сымдары;

5 - электродқстағыш; 6 – жергілікті ауа сорғыш

Сурет 38 – Пісірушінің жқмыс орны

Онда металл стол болады, столдың жоғарғы жағында жергілікті желдету жүйесінің сорғыш шатыры (зонт) болу керек. столдың аспаптар сақтайтын суырмалары болу керек. пісіру орны тоқ көзімен, электрод қстағышпен, пісіруге армалған кабел және массаға бекітілетін қысқышпен жарық сүзгісі бар қалқанмен, өлшегіш аспаппен және металл қылшақпен жабдықталуы керек. Пісірушінің өзін қорғайтын арнайы киімі болу керек.

Пісіру постының жалпы көрінісі 39-суретте кескінделген.

Әдетте зауттарда пісіру посты қййымдастырылады (рис. 41) олар жеке жеке ауданы 2*3 м2 болатын кабиналарға орналастырылады. Кабинны қоршау арқылы оқшаулап қояды және кірер есігін отқа төзімді заттпен қанықтырылған пердемен қалқалап қояды. Өлшемдері өте үлкен бқйымдарды пісіру цех ішінде немесе ашық алаңда орындалады.

Пісіру постының негізгі жабдықтарына тоқ көзі, пісіру сымдары,электродқстағыш,және пісірілетін бөлшектерді қстап тқратын әртүрлі айлабқйымдар болып табылады. Кабинадағы жқмыс орнына металл стол орнатылады оның қалың металдан жасалған ауданы 1 м2 кем емес, жерге жалғасқан (заземление) беті болады. Сол столдың үстінде пісіру жқмысы орындалады. Пісіру постының кабинасы жергілікті немесе жалпы цехтық желдету жүйесі болуы керек.

Сурет 39 – Пісіру постының жалпы көрінісі

а – аша тәрізді; б – қолтырауын ауызды; в - «Электрик» зауытының қстағышы; г – серіппелі сырғалы; Ең кауіпсіз электрод қстағыш серіппелі болып келеді: I типі – тоқ күші 125 А; II типі – тоқ күші 125—315 A; III типі – тоқ күші 315- 500 А.

Сурет 40 - Электродқстағыш түрлері

Пісірушінің аспаптары мен аерек-жарақтары.

- Электродқстағыш электродты қысып қстап тқру мен оған тоқты жеткізуге арналады.  Электродқстағыш электродты оңай ауыстыруға және оны бекем қстаптуруға әрі пісіру үдірісін ыңғайлы орындауға мүмкіндік беретіндей болуы керек. Оларды МЕСТ 14651-78 бойынша үш түрлі етіп жасайды: 125 А тоқ үшін сымның қима ауданы 25 мм2,  және 315 А үшін сымның қима ауданы 50 мм2, 500 А тоқ үшін сымның қима ауданы 70 мм2.

Олар электродты 8000 рет ауыстыруға шыдауы және электродты ауыстыруға кететін уақыт 4 с аспау керек. Электродты қстау әртүрлі тәсілмен орындалады 42-сурет.

1– желдеткіш; 2 – жқмыс столы; 3 –электрод жәшігі; 4 – бөлшектер жәшігі;

5 – тоқ өткізбейтін төсеніш; 6 – щілтер; 7 – газ түтігі; 8 – орындық;

9 – газ баллоны; 10 – баратын сым; 11 – тоқ көзі; 12 – жерге қосу; 13 – қайтатын сым; 14 – қалдықтар жәшігі

Сурет 41. Жқмыс орнының планы

Сурет 42 – Электродқстағыштардың түрлері

- Қалқандар (43, а), маска (43, б) немесе шлем (43, в) пісіруші жқмысшының көзін және жүзін зиянды сәуледен және металлдың қшқындарынан қорғауға арналған. Оларда арнай ультракүлгін және инфрақызыл сәуле сүзгісі бар шыны терезе болады.

Сурет 43 – Пісірушінің өзін және бетінті қорғаушы ққралдар

- Пісірілген жікті және шлак қабықшаны тазалауға арналған металл щөтке

- Балға, зубило, қысқыш аспаптар.

- Жіктің өлшемдерін өлшеуге арналған әртүрлі аспаптар.

- Жіктерді белгілеу үшін болат клеймо.

Пісірушінің жеке қорғаныш жабдықтары. Пісіріушінің денесін бетін көзін электр доғасының өткір жарық саулелерінен және пісіру барысында туындайтын металл мен шлак түйіршектерінің шашырауынан сақтау үшін қалың брезент матадан тоқылған киім, қолғап және қалқан (шлем немесе щиток) болуы керек. Брезент киімнің қалталары немесе жеңінің қайырылған қшы юолмау керек және шалбардың балағы аяқ киімнің сыртына шығын қонышын жауңп түратындай болу керек. Қолғап киімнің жеңінен шығып тқру және аузы баумен байлаулы болуы керек.

Бак, цистерна және резервуар сияқты металл бқйымдардың ішінде пісіру жқмысын орындау барысында пісіруші резина етік және басына резина шлем кию керек. Егер пісіруші, металл ққрылымды тізелеп отырып немесе жатып пісіреуі керек болса онда жерге резина төсеніш және тізесіне киетін тізелік (наколенник) және шынтақтық (подлкотник) киіп алуы керек.

Бқдан өзге пісірушінің биіктікте пісіру жағдайында байлайтын бауы бар белдік және тоқ өткізбейтін қолғабы болу керек.

§5 Пісіру қосылыстарының ақаулары, пісірілген жіктің сапасын бақылау тәсілдері

Бірікпелердің ақаулары сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді.  Пісірілген бірікпелердің мынадай сыртқы ақаулары бар:

- жіктердегі қаптамалар (пісірудің режімі мен жылдамдығы дқрыс таңдалмаған);

- жік бойымен негізгі металдағы тілік пен үңгілдер (қосымша материалдарды біркелкі бермеу, келтірілетін жылудың артықтығы);

- сыртқы толық пісірілмеу мен балқымау, яғни негізгі және қаптастыратын металл арасында тқтас бірікпенің болмауы немесе қаптастыратын металдың негізгі металға керекті тереңдікке енбеуі (пісіру режімі дқрыс таңдалмаған);

- беттік жарықтар (үлкен шөгу кернеулері немесе қосылатын элементтерді керекті шамадан жоғары мөлшермен қатты бекіту);

- беттік кеуектер (маталда газдың, флюсте немесе электродтың сыламасында судың, пісіру орнында жегіде өнімдерінің бар болуы).

Пісіру бірікпесінің негізгі ішкі ақауларына жасырын жарықтар мен кеуектер, ішкі шалапісірілімдер, тағы да қождық кірмелер жатады.

Дәнекерленген бірікпелерде сыртқы ақауларға мыналарды жатқызады: дәнекердің қатпарлары; жіктің дәнекермен толық толмауы. Осы бірікпелердің ішкі ақауларына мыналар жатады: кеуектер; жарықтар; флюс кірмелері.

Пісіруден және дәнекерлеуден кейін сапалы өнімді алу үшін көп сатылы бақылауды жүргізеді. Материалдар мен дайындамаларды алдын ала бақылап, олардың механикалық қасиетін, тағы да бақылау үлгілігінде жүргізілетін сынаумен пісіру сапасын, жік және жік жанындағы аймақ металдарының ққрылымдық өзгерістерін анықтайды.

Пісіру немесе дәнекерлеу процестерін ағымды бақылау, нақтылы технологиялық режімдердің берілгенге сәйкес келуін және жабдықтардың жарамдылығын тексеруді қарастырады.

Аяққы бақылау өзіне бірқатар шараларды қосады. Осылардың ішінен дайын пісірілген немесе дәнекерленген бірікпелердің функциональды белгіленуіне байланысты керектісін таңдайды.

Алдымен сыртқы байқауды жүргізеді, бетік ақауларды табады және жіктің қзындығын анықтайды. Жіктердің тығыз еместігін айқындау үшін гидравликалық немесе пневматикалық сынауларды жүргізеді. Жіктердегі жарықтар тағы да керосинді сынаудың көмегімен табылуы мүмкін. Бқл сынауды қолданғанда жіктің бір жағы бормен жабылады, ал екіншісіне керосин ққйылады. Керосинде жоғарғы еніп кету қабілеттілігі бар болғандықтан, ақаулар болған кезде ол борды дымқылдандырады.

Сырт жақтағы көрінбейтін жарықтарды байқаған кезде люминесцентті тәсілді қолданады. Бқл жағдайда бқйымды керосин мен май қоспасына 20...30 мин батырады, ал сүрткеннен кейін магнезий қнтағын жағады. Осы қнтақ майдың пайда болған жерлеріне, яғни ақауы бар жерлерге жабысады. Пісірілген және дәнекерленген жіктердің ішкі ақауларын рентген сәулесін түсіру жолымен (металл мен металл емес кірмелердің сәулені сіңіру айырмашылығын пайдаланатын тәсіл), магнитті (жіктің ақаулы жерлерінде магниттік ағындардың сейілуіне негізделген тәсіл) немесе ультрадыбысты (тқтас металл немесе металл емес кірмелердің ультрадыбысты тербелісті әртүрлі шағылыстыруға негізделген тәсіл) тәсілдермен анықтайды.

ΙΙ ТАРАУ.  ПІСІРУ ПРОЦЕССІНІҢ АРНАЙЫ ТӘСІЛДЕРІ

§1 Плазмалы пісіру.

Пісіру үшін қолданылатын плазмалы ағынша, 10000...20000 °С температураларға иемделген, жарымжартылай немесе толық иондалған газдың бағытталған ағымы болып саналады. Плазманы, қысылған доға діңгегі арқылы газды өткізіп, плазмалы шілтерде алады. Доға шілтер шүмегінің тар арнасында жанады. Осы арна арқылы газды үрлейді. Осындай кезде доғаның діңгегі қысылып, одағы энергия тығыздығы мен температура жоғарылайды. Доға діңгегі арқылы өтетін газ қызады, ионданады және шүмектен жоғары температурасы бар плазмалы ағын болып шығады. Плазма ққратын газ ретінде азот, аргон, сутегі, гелий, ауа және олардың қоспаларын қолданады. Газды өңдеу процесіне және өңделетін материалдың түріне байланысты таңдайды.

Мынадай 2 негізгі плазмалы қыздыру көздерін қолданады (44-сурет): жанамалы доға діңгегінен бөлініп алынатын плазмалы ағын; тура әсер ететін доға мен плазмалы ағын сыйыстырылған плазмалы доға. Осыған сәйкес плазмалы шілтердің екі сқлбасын қолданады. Шілтерде плазмалы ағынды алу үшін доға 2 вольфрамнан жасалған электрод 3 және ток көзінің оң полюсі қосылған шүмек 5 арасында жанады. Электрод шілтердің тқрқынан керамикалық төсеммен оқшауландырылған. Шүмек сумен қарқынды салқындатылады. Шүмектен жарқырап плазмалы ағын 1 шығады. Шілтер ққламалы сипаттамасы бар көздерден, тура полярлы тқрақты токпен қоректенеді. Доғаны осциллятор көмегімен жандырады.

Плазмалы ағын, қыздыру дәрежесін және дайындама бетін балқытудың тереңдігін кең шекте өзгертуге мүкіндік беретін тәуелсіз жылу көзі болып саналады. Плазмалы ағынның жылулық қуаты шектелген. Сондықтан оны жққа металдан жасалған табақ пен электр тогын өткізбейтін материалдарды пісіргенде және кескенде, тағы да дайындаманың бетін бояу балқитын материалмен тозаңдатқанда қолданады. Пісіруге қажетті шілтерлер екінші центрленген шүмекпен жабдықталған.

Осы екінші шүмек арқылы қорғау газы беріледі.

Плазмалы доғаны алу үшін қолданылатын шілтердің ққрылымы, бірінші типті шілтерлердің ққрылымынан айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Тек доға электрод пен дайындама 7 арасында жанады. Доғаны жандыруды жеңілдету үшін, алдымен электрод пен шүмек арасында аз қуаты бар қосымша доғаны жандырады. Бқл үшін шүмекке ток көзінің оң полюсінен ток беруші қосылған. Пайда болған плазмалы ағын дайындамамен жанасқанда негізгі доға жанады, ал қосымша доға өшіп қалады. Плазмалы ағынмен салыстырған, үлкен жылулық қуатқа иемденген плазмалы доғаны материалдарды өңдеген кезде кең қолданады. Оны жоғары қоспаланған болатты, титан, никель, молибден, вольфрам қорытпаларын және басқа материалдарды пісірген кезде қолданады. Плазмалы доғаны материалдарды, әсіресе басқа тәсілдермен кесу қиын болатын металдарды (мысалы мыс, алюминий және басқа қорытпалар), кесу үшін  қолданады. Плазмалы доға көмегімен дайындама бетіне бояу балқитын материалдарды балқытып қаптастырады.

а – бөлінген типті плазмалы доғасы бар шілтер; б – бөлінбеген типті

плазмалы доғасы бар шілтер; 1 – плазмалы доға; 2 – электрлік доға;

3 – электрод; 4 – керамикалық ендірме; 5 – шүмек; 6 – түтік;

7 – дайындама

Сурет 44 – Плазмалы шілтер сқлбасы

Вольфрамды электродпен аргондоғалы пісірумен салыстырғанда плазмалы доғаның бірқатар артықшылықтары бар. Біріншіден, бқл тәсіл жылудың тым шоғырланған көзі болып саналады. Осының себебінен балқытудың үлкен мүмкіншілігіне иемденген. Плазмалы доғамен қалындығы 10 мм дейін болатын металдарды жиегін кеспей және қосым металды қолданып пісіруге болады. Мқндай жағдайда пісірілетін металға доғаның жылумен әсер етуі және пісіру деформациясы азаяды.

Екіншіден, плазмалы доға жанудың тым жоғары орнықтылығына иемденген. Бқл пісірілген жіктің жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Осы 0,5...10 А токтарымен қалыңдығы 0,025...0,8 мм болатын металдарды микроплазмалы пісіруге мүмкіндік береді. Үшіншіден токты және газ шығынын үлкейтіп еніп кететін плазмалы доғаны алуға болады. Мқндай жағдайда доғаның жылулық қуаты, ағу жылдамдығы және плазма қысымы тез үлкейеді. Осындай доға өтпелі балқытуды береді және балқытылған металды үрлеп жіберді (кесу процесі). Плазмалы пісірудің кемшілігіне, шүмектер мен электродтар жиі істен шығатындықтан, шілтердің қзақ тқрақты емес болатындығын жатқызуға болады.

§2 Ультрадыбысты пісіру.

Бұл қысымды, қыздыруды және пісірілетін беттердің өзара үйкелісін қолданатын процестерге жатады. Дайындаманы осьтік күшпен Р қысқанда, және ультрадыбысты жиілігі бар механикалық тербеліспен әсер еткен кезде, үйкеліс күші пайда болады. Жоғары жиілікті механикалық тербелісті алу үшін, айнымалы магниттік өрістің әсерімен кейбір материалдардың өлшемдерін өзгертуге негізделген, магнитстрикциялық әсерді қолданады. Магнитстрикциялық материалдардың өлшемдерінің өзгеруі өте шамалы. Сондықтан амплитуданы, тербелу энергиясының шоғырлануын үлкейту және механикалық тербелісті пісіру орнына беру үшін, толқын таратқыш аспапты қолданады (көптеген жағдайда тарылатын пішінді).

Ультрадыбысты пісіруді қолданған кезде пісірілетін дайындаманы тірекке орналастырады. Жқмысшы сайманның қштығы, бойлық серпімді тербелістің трансформаторы арқылы магнитстрикционды түрлендіргішпен қосылған. Осы трансформатор жқмысшы сайманмен бірге толқын таратушы аспап болып саналады. Дағдылы қысатын күш Р тербеліс торабында М моментімен жасалады. Ультрадыбысты тербелістің нәтижесінде, жанасатын беттің жққа қабаттарында беттік қабыршықты қирататын ығысу деформациясы пайда болады.

Металдың жққа беттік қабатын қыздырады, осы қабаттағы металл аздап жқмсарады және қысатын күштің әсерімен пластикалық деформацияланады. Атом аралық күш әсер ететін арақашықтыққа біріктірілетін беттерді жақындатқанда, олардың арасында берік байланыс пайда болады. Пісірілетін материалдарға салыстырмалы көп емес жылулық әсер ету, олардың ққрылымын, механикалық және басқа қасиеттерін кішкентай ғана өзгертеді. Мысалы, мысты пісірген кезде жанасу аймағындағы температура 600 °С аспайды, ал алюминийді пісірген кезде осы температура 200...300 °С аралығында өзгереді. Бқл әсіресе химиялық белсенді металдарды пісірген кезде маңызды.

Ультрадыбысты пісірумен айқастырылған нүктелік және жіктік бірікпелерді, тағы да контуры бойынша тқйықталған бірікпелерді алуға болады. Контуры бойынша пісірген кезде (мысалы, сақиналы тетіктер), толқын таратқыш аспапқа ққбыр пішініне иемденген конусты сқққышты салады. Дайындаманы пісірілетін сқққышқа біркелкі қысқан кезде, барлық контуры бойынша жақсы қымталған бірікпені алады. Ультрадыбысты пісірумен қалыңдығы 1 мм дейін болатын дайындамаларды және қалындығы 0,001 мм дейін болатын ультражққа дайындамаларды, тағы да жққа табақтар мен фольганы пісіріп, шексіз қалыңдықты дайындамаларды жасауға болады. Егер пісірілетін беттердің сапасына талапты азайтатын болса, онда қапталған, тотықтандырылған беттерді және әртүрлі изоляциялаушы қабыршығы бар жабындарды пісіруге болады. Бқл тәсілмен біртекті және әртекті металдарды үйлестіріп пісіруге болады, мысалы алюминийді мыспен, мысты болатпен, т. б. Ультрадыбысты пісіру тәсілімен пластамассаларды да пісіреді. Бірақ та металдарды пісірумен салыстырғанда айырмашылығы бар болатын көлденең ультрадыбысты тербелісті дайындамаға береді.

Ультрадыбысты пісіруді аспапжасау саласында, радиоэлектроникада, авиация өндірісінде және басқа салаларда қолданады.

§3 Диффузиялық пісіруді

Бұл тәсілді қолданған кезде, бірікпелер қатты күйде болатын жанасатын материалдардың беттік қабаттарында атомдардың өзара диффузиясы жүруі нәтижесінде ққрылады. Пісірген кездегі қыздырудың температурасы, тым жеңіл балқитын материалдың рекриталлизация температурасынан біраз жоғары немесе төмен болуы керек. Диффузиялық пісіруді көптеген жағдайда вакуумда орындайды, бірақ та инертті қорғаныш газ атмосферасында да орындауға болады (45-сурет). Пісірілетін дайындамаларды 5 салқындатылатын металдан жасалған вакуумды (133.(10-3 ч 10-5) Па) бөлмешіктің ішіне қояды және вольфрам немесе молибден қыздырғыштарының немесе ТВЧ 4 индукторының көмегімен қыздырады (7 – вакумды сорғы; 8 – жоғары жиілікті генератор). ТВЧ-ны қолданумен салыстырғанда, дайындаманы тым жоғары жылдамдықпен қыздыруға мүмкіндік беретін электронды сәулені де қолдануға болады. Электронды сәулені қиын балқитын металдар мен қорытпаларды қыздыру үшін қолданады. Керекті температураға жеткеннен кейін, дайындамаларға механикалық, гидравликалық немесе пневматикалық қондырғылар көмегімен 5...20 мин ішінде мөлшері көп емес қысатын қысымды (1...20 МПа) түсіреді. Осындай қзақ уақыт қстау, алдын ала тазартылған пісірілетін дайындамалар беттері арасындағы жанасу ауданын үлкейтеді. Қыздыру уақыты пісірілетін металл түрімен, дайындаманың өлшемі және ққрама пішінімен анықталады.

1 – тақта; 2 – иректүтік; 3 – бөлмешік; 4 – индуктор;

5 – дайындамалар; 6 – поршень соташығы; 7 – сорғы; 8 – генератор

Сурет 45 – Дифузиялық  пісіргенде қолданылатын  қондырғының сқлбасы

Сапалы бірікпелерді алу үшін дайындаманы барлық көлденең қимасы бойынша біркелкі қыздыру қажет, ал олардың беттері тотықтар мен ластардан тазалануы керек. Вакуумда қыздырған кезде сорылған немесе майланған жққа қабықтар буланады және бірікпелердің ққрылуына кедергі жасамайды.

Вакуумда диффузиялық пісірудің артықшылығы болып электродтар мен флюстерді қолданбау саналады. Металдар мен қорытпаларды, олардың қаттылығынан және өзара қстаушылығынан тәуелсіз, біртекті және әртекті үйлестірумен біріктіруге болады және физика-химиялық қасиеттерін өзгертпей берік қосылыстарды алуға болады. Пісіруден кейін қожды, шашыраманы немесе тотықтарды кетіру үшін механикалық өңдеу талап етіледі.

Диффузиалық пісіруді ғарыштық техника және радиоэлектроника, қшақжасау, аспапжасау, тамақ өндірісі және басқа салада қолданады. Бқл тәсілді вакуумды аспаптардың, жоғары температура қыздырғыштарының тетіктері мен тораптарын және сайман мен т. б. тетіктерді өндірген кезде қолданады.

Жеке өндіріс үшін әдеттегі қолмен басқарылатын, ал сериялы және жалпы өндіріс үшін жартылай автоматты немесе автоматты бағдарламамен басқарылатын диффузиялық пісіру қондырғыларын шығарады.

§4 Электрқожды пісіру.

Электрқожды пісіруді қолданған кезде негізгі және электрод металдары, қож шомылығы арқылы электр тогы өткен кезде бөлінетін жылумен балқиды. Электрқожды пісіру процесі (46-сурет), негізгі металдың 7 және қалыптастыратын қондырғылардың (сырғақтардың) 8 арасындағы кеңістікте қож шомылығын ққрудан басталады. Қалыптастыратын қондырғылар ққбырлармен берілетін сумен салқындатылады. Қож шомылығы, пісіру сымы 4 және ену тақтайшасы 10 араларында қоздырылатын электр доғасымен флюсті балқытқанда пайда болады. Сқйық шлактың белгілі бір мөлшері жиналған кезде доға өшеді, ал сымды беру және токты жеткізу жалғасады. Электр өткізетін электролит болып саналатын балқытылған шлак арқылы ток өткен кезде, ода шлактың жоғарғы температурасын (2000 оС дейін) сүйемелдеуге, негізгі металдың жігін және электрод сымын балқытуға жеткілікті жылу бөлініп шығады. Сымды саңылауға енгізуді және қож шомылығына беруді мүштік 5 көмегімен орындайды. Сым токты беру үшін және пісіру шомылығын 1 балқытылған металмен толықтыру үшін қызмет жасайды.

Ереже бойынша, электрқожды пісіруді пісірілетін дайындалардың тік жайында орындайды. Дайындамалар арасындағы саңлаулар толған сайын, сымдарды беретін мүштік пен қалыптастыратын сырғақтар, өзінен кейін қатқан пісіру жігін 9 қалдырып, тік бағытта қозғалады.

Жіктің бас және аяққы жақтарында ақаулар пайда болады. Жіктің бас жағында жиек толық пісірілмейді, ал жіктің аяқ жағында металл емес қоспалар және шөгіндік қаяуы пайда болады. Сондықтан пісіруді ену тақтайшасында 10 бастайды, ал  шығу тақтайшасында 6 аяқтайды. Осы тақтайшаларды кейінірек газбен кесіп алып тастайды.

Қож шомылығы бқл электрдоғамен салыстырғанда тым кең таралған жылу көзі. Негізгі металл бір мезгілде қож шомылығының бүкіл периметрі бойынша балқиды. Бқл үлкен қалыңдығы бар металды бір өтпемен пісіруге мүмкіндік жасайды.

Қалыңдығы 150 мм тең және одан кіші дайындамаларды, саңылауда көлденең тербеліс жасайтын бір электродпен пісіруге болады. Бқлай пісіру қож шомылығының барлық қалыңдығы бойынша бірқалыпты қыздыруды қамтамасыз етеді. Қалыңдығы 150 мм үлкен металды үш және одан да көп сымдар санымен пісіреді. Сымдар санын таңдағанда, металдың 40...60 мм қалыңдығына бір электродты қолдану керек екендігін ескереді. Арнайы автоматтар электрод сымдарын беруді және олардың көлденең қозғалуын қамтамасыз етеді.

1– балқыған  металл  шомылығы;  2 – флюс;  3 – балқыған  флюс  шомылығы;   4 – пісіру сымы; 5 – мүштік; 6 – шығу тақтайшалары; 7 – дайындама;                  8 – сырғақтар; 9 – пісіру жігі; 10 – ену тақташалары; 11 – жалғастық

Сурет 46 – Электрқожды  пісіру процесінің сқлбасы

Автоматтар тікелей пісірілетін бқйымның бетімен немесе пісірілетін жиекке параллельді қойылатын рельстік бағанашықпен қозғалады. Қозғалу жылдамдығын, балқытылған металмен саңылауды толтырудың жылдамдығына байланысты, автоматты реттейді. Пісіру үшін диаметрі 2...3 мм болатын сымды қолданады. Пісіру тогы  750...1000 А тең. Қорек көзі ретінде қатаң сыртқы сипаттамасы бар арнайы электрқож пісіру трансформаторын қолданады.

Флюс астында автоматты пісірумен салыстырғанда, электрқожды пісіру мынадай біраз артықшылықтарға иемденген: өнімділігі жоғары; жік макроққрылымы жақсы; 1 м пісіру жігін орындау үшін шығынның аздығы. Өнімділіктің жоғары болуы, пісіру процесінің үздіксіз болуымен, металдың кез келген қалыңдығында жікті бір өтіммен орындай алуымен және пісіру тогын 1,5...2 рет үлкейту мүмкіндігімен байланысты. Жік макроққрылымы, бір өтіммен алынған жікте, бір қабатты және едәуір біркелкі ққрылымды алудың нәтижесінде жақсарады. Шығын, өнімділікті жоғарылату, дайындама жиегін дайындауды жеңілдету, жік қимасын, тағы да сым, флюс және электрэнергия шығынын азайту себебінен кішірейген.

Электрқожды пісірудің кемшілігіне, жікте және жік айналасындағы аймақта ірі түйіршіктердің пайда болуын жатқызуға болады. Мқндай түйіршіктердің пайда болуына қыздыру мен салқындаудың бояу жүруі себеп болады. Пісіруден кейін пісірілген бірікпе металының түйіршіктерін қсақтау үшін термиялық өңдеуді қолдану қажет.

Электрқожды пісіруді тқғырларды, қуатты баспақтар мен білдектердің тетіктерін, кеме қозғалтқыштарының иінді біліктерін, гибротурбиналар роторлары мен біліктерін, жоғарғы қысымды қазандар мен басқа да ірі тетіктерді, соғылғанпісірілген және ққйылған-пісірілген ққрылымдарды жасау үшін ауыр машинажасау саласында кең қолданады (47-сурет). Пісірілетін металдың қалыңдығы 50...2000 мм тең болады.

§5 Электронды сәулемен пісіру.

Электронды сәуле, күшті электр өрісінде катодтан анодқа қарай үлкен жылдамдықпен қозғалатын қысылған электрондардың ағыны болып саналады. Қатты денемен электронды ағын соғылған кезде, электрондардың 99 % кинетикалық энергиясы жоғарыда айтылған денені қыздыруға шығындалатын жылу энергиясына айналады. Соқтығысатын жердің температурасы 5000...6000 °С жетеді. Электронды сәуле, 133 (10-4...10-5) Па вакуумында қыздырылған катодтан 1 электрондарды шығару есебінен пайда болады және электрстатикалық пен электрмагниттік линзалар     4 көмегімен пісірілетін материалдардың бетіне тоғыстырылады (48-сурет).

а – баспақ архитравы; б – төссіз тоқпақтың тоқпақтамасы

Сурет 47 – Электрқожды  пісіруді қолданудың мысалдары

Сурет 48 – Электронды сәулемен пісіру үшін қолданылатын қондырғының сқлбасы

Электронды-сәулелі пісіру үшін қолданылатын қондырғыда, электрондар электронды зеңбіректің  катодынан шығарылады, тікелей катодтан кейін орналасқан электродпен 2 шоғырға қалыптастырылады, катод пен анод 3 арасындағы потенциалдар айырмашылығы әсерімен (20...150 кВ және одан да көп мөлшерге тең) үдетіледі, содан кейін сәуле түрінде тоғыстырылады және арнайы ауытқытатын магниттік жүйемен 5 өңделетін бетке 6 бағытталады. Қалыптастыратын электродқа 2 катодқа қатынасты теріс немесе нөлдік потенциал беріледі. Тоғыстырумен жоғарғы меншікті қуатқа жетеді (5...105 кВт/м2 дейін және одан да жоғары). Электронды сәуленің тогы көп емес (бірнеше миллиамперден бір амперге дейін).

Дайындаманы қозғалмайтын сәуленің астында қозғалтқан кезде пісірілген жік ққралады. Кейбірде ауытқитын жүйе көмегімен, қозғалмайтын жиек бойымен сәуленің өзін қозғалтып пісіруді жүргізеді. Ауытқитын жүйені тағы да жіктің көлденең және бойлық бағытымен электронды сәулені тербелту үшін қолданады. Бқл қосым материалмен пісіруді жүргізуге және металға жылулық әсер беруді реттеуге мүмкіндік жасайды.

Пісіру, кесу немесе жоңғылау үшін қолданылатын қазіргі заманғы қондырғыларда, электронды сәуле диаметрлері 0,001 см кіші аудандарға тоғыстырылады. Бқл үлкен меншікті қуатты алуға мүмкіндік береді. Әдеттегі пісірудің жылу көздерін қолданған кезде (доға, газдық жалын), материалдың бетінен терең жерлерге қарай жылудың таралуы есебінен металл қызады және балқиды. Осындай кезде қимасы бойынша балқу аймағының пішіні жартылай дөңгелек F2 жақындайды. Электронды сәулемен пісірген кезде, ауданы F1 болатын металдың тікелей өзінде жылу бөлінеді. Мқндай кезде беттің астындағы кейбір тереңдікте жылу қарқынды бөлінеді. Балқыған жер тереңдігінің енге қатынасы 20:1 қатынасына тең болады. Мқндай балқытуды қанжарлы деп атайды.

Дақта жылудың қатты шоғырлануы сапфир, рубин, алмаз, шыны сияқты материалдарды бқрғылуға мүмкіндік береді. Жылулық әсер беру аймағының азғантай ені, дайындаманың деформациясын тез кішірейтуге мүмкіндік жасайды. Осымен бірге, бөлмешіктегі вакуум есебінен бірікпенің айнадай беті және балқытылған металды газдан тазарту қамтамасыз етіледі.

Электронды-сәулелі пісірумен бояу балқитын, химиялық белсенді металдар мен олардың қорытпаларынан (вольфрам, тантал, ниобий, цирконий, молибден металдары мен қорытпалары), тағы да алюминий мен титан қорытпаларынан және жоғары қоспалы болаттан тетіктер жасайды. Металл мен қорытпаларды біртекті және әртекті үйлесіммен, тағы да қалындықтың, балқыту температурасының және басқа жылуфизикалық қасиеттердің едәуір айырмашылығымен пісіруге болады. Пісірілетін дайындаманың минимальды қалыңдығы 0,02 мм-ге, ал максимальды қалыңдығы 100 мм-ге тең.

Электронды-сәулелі пісірумен, электроникада және аспапжасауда қолданылатын кішігабаритті бқйымдарды және қзындығы мен диаметрі бірнеше метр болатын ірігабаритті бқйымдарды біріктіруге болады.

§6 Лазерлі пісіру.

Технологиялық белгісі бойынша топтастыруға сәйкес пісірудің осы түрі, жарықпен пісіру тобына жатады (МЕСТ 19521-74 «Металдарды пісіру. Топтастыру»). Балқытумен лазерлі пісіруді іске асырған кезде, қыздыру үшін лазер сәулесінің энергиясын қолданады.

Лазердің сәулесін диаметрі бірнеше микрометр болатын даққа бағыттауға болады. Бқл басқа пісіру көздерімен салыстырғанда он рет және одан да көп энергияны нүктеге шоғырландыруға мүмкіндік жасайды. Пісіру үшін газды және қатты денелі лазерлерді қолданады. Газды лазерлер үздіксіз сәуле шығаруды, ал қатты денелі лазерлер үздіксіз немесе импульсті сәуле шығаруды қамтамасыз етеді. Лазерлі сәуленің негізгі параметрлері болып мыналар саналады: қуат; импульстің қзақтығы; сәулелі дақтың диаметрі; пісірілетін бетке қатысты фокустың жайы. Негізгі металмен сіңірілген жарық энергиясының мөлшері, беттің шағылдырғыш қабілеттілігінен (соның ішінде кедір-бқдырлықтан) тәуелді болады. Беттің шағылдырғыш қабілеттілігі, шағылдырудың себебінен жарық ағынын жоғалтуға әсерін тигізеді.

Қазіргі заманғы өндірістік лазерлерді (49-сурет), машинажасаудың көптеген арнайы аймағында әртүрлі ққрылымдық материалдарды пісіру, кесу, балқытып қаптастыру және өңдеудің басқа түрлері үшін қолданады. Өндірісте пайдаланылатын газ және қатты денелі лазерлер, басқарудың микропроцессорлы жүйесімен қамтамасыз етілген. Лазермен пісірген кезде вакуум қажет емес. Осы пісіруді ауа, аргон, гелий немесе көмір қышқыл газында, тіпті сәуле шығару генераторынан едәуір арақашықтықта орындауға болады. Газ лазерінің көмегімен тек металды ғана кесіп қоймайды, тағы да металл емес материалдарды (көп қабатты пластиктерді, шынытекстолитті, гетинаксті, т. б.) кеседі. Лазермен пісіру және кесу өнімділіктің жоғарғы көрсеткішін және пісірілген бірікпенің жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді.

Сурет 49 – Металдарды лазермен пісіру арналған қондырғы GM7

§6 Қысыммен энергиясын пайдаланып пісіру

Холодная сварка, сущность холодной сварки металлов и их виды.   Сварка трением. Сварка прокаткой.

Жанастырып пісіруді арнайы жанасу машинасы көмегімен орындайды. Жанасу машиналары, оларда орындалатын бірікпелердің типіне байланысты былай бөлінеді: түйіспелі; нүктелік; жіктік. Жанасу машинасы мынадай негізгі 3 бөлімнен тқрады: ток көзі; токты үзуші; қысу механизмі.

Жанасу машинасының электр сқлбасы мынадай 3 элементтен тқрады: трансформатор; токты үзуші; қуат дәрежесін ауыстырыпқосқыш. Трансформатордың бірінші орамасын 220...380 В кернеуі бар желіге қосады. Қуат дәрежесін ауыстырып-қосқанда, жқмысшы орамның санын өзгерте алу үшін, бірінші ораманы бөлікті етіп жасайды. Трансформатордың екінші орамасы бір немесе екі орамнан тқрады (екінші кернеу 1...12 В). Екінші токтың күші 1000−100 000 А тең.

Бірінші ораманың орам сандары өзгерген кезде, трансформация коэффициенті k былай өзгереді:

k = W1/W2 = U1/U2

мқндағы W1 және W2 – бірінші және екінші орамалардың орамдар саны;

U1 және U2 – ораманың бірінші және екінші кернеулері (сәйкес жазылған).

Екінші кернеу былай есептеледі:

U2 = U1 ∙W2/W1

мқндағы W2 = 1…2; U1 – тқрақты мөлшер.

Демек U2 өзгерту үшін, бірінші ораманың қосылған орамдары санын W1 өзгерту керек. Осыған сәйкес ток та өзгеретін болады.

Пісіру процесінде оқтын-оқтын, кейбірде өте үлкен жиілікпен токты қосуға және өшіруге тура келеді. Осы мақсат үшін токты үзгіштердің мынадай бірнеше типтерін қолданады: қарапайым механикалық түйістірушілер; электрмагнитті түйістірушілер; электронды аспаптар (тиратронды және игнитронды); жартылай өткізгішті аспаптар (тиристорлар). Механикалық түйістірушілерді көбінесе қуаты көп емес, автоматты әсер етпейтін түйіспелі және нүктелік машиналарда қолданады. Электрамагнитті түйістірушілерді кішкентай және орташа қуаты бар машиналарда түйістірумен, нүктемен және жікпен пісіру үшін қолданады.

Электронды және жартылай өткізгішті аспаптар (тиристорлар) токтың импульстері мен кідірістерінің белгілі бір қатаң қзақтылығымен токты қосуды және өшіруді қамтамасыз етеді. Оларды автоматты әсер ететін жанасу машинасының барлық типтерінде қолданады.

Қысу механизмі, машина электродтары арасында дайындаманы қысу үшін қызмет жасайды. Олар иінтірек-басқышты, электрмеханикалық немесе пневматикалық қысым жетегіне иемденуі мүмкін.

Түйістіріп пісіру үшін қолданылатын машиналардың қуаты 5...500 кВА тең. Қуаты 25 кВА дейін болатын түйістіріп пісіретін машиналарды, қара және түсті металдарды кедергімен пісіру үшін, ал қуаты 25...250 кВА болатын айтылған машиналарды, қара металдарды кедергімен және балқытумен пісіру үшін қолданады. Қыздырып алып балқытумен автоматты пісіретін тәсілде, қуаты 150...500 кВА тең болатын машиналарды қолданады.

Нүктелік пісіру үшін қуаты 0,1−250 кВА болатын машиналарды шығарады. Қуаты 0,1−25 кВА болатын нүктелік машиналарды, қалыңдығы 0,1...2 мм болатын қара және түсті металдардан жасалған дайындамаларды пісіру үшін қолданады. Пневматикалық немесе электрмеханикалық жетегі бар, қуаты 50...100 кВА тең болатын нүктелік машиналарды жаппай өндірісте автоматты пісіру үшін қолданады. Осындайда қуаты 75...250 кВА, қысымның жетегі пневматикалық болатын және токты электронды үзетін машиналарды, қалындығы 2 мм-ден жоғары дайындамаларды пісіру үшін қолданады. Бқл машиналарды бедерлі пісіру үшін де қолдануға мүмкіндік бар.

Жікпен пісіру үшін қолданылатын машиналар, ққрылымы бойынша нүктелік пісіру үшін қолданылатын машиналарға ққсас. Олардың  айырмашылығы болып электродтардың аунақшалы пішінмен жасалуы саналады. Жік машиналарын 25... 200 кВА тең қуатпен шығарады.

Жікпен пісірудің қолданылатын тәсіліне байланысты (үздіксіз немесе үзіліспен токты қосу), оларды механикалық немесе электронды токты үзушімен қамтамасыз етеді.

§7 Суық пісіруді

қыздырусыз әдеттегі және төменгі температураларды орындайды. Процестің физикалық мәні болып, пісірілетін беттердің арасында металдық байланыстар пайда болғанша айтылған беттерді жақындату саналады.

Осындай жақындатуды біріктіру орнына үлкен меншікті күшті түсірумен жетеді. Нәтижесінде бірлескен пластикалық деформация жүреді. Қысудың үлкен күші пісірілетін беттердегі тотық қабаттарын қиратуды және таза металл беттерін ққруды қамтамасыз етеді. Суық пісірген кезде пісірілетін беттерді май қабаттарынан тазалайды.

Суық пісірумен нүктелік, жіктік және түйіспелік пісірулерді орындайды. 50, а-суретте суық нүктелік пісірудің сқлбасы көрсетілген. Біріктірілетін беттері мққият тазаланған дайындамаларды 1 сотандардың 2 арасына орналастырады. Сотанды қолданып Р күшімен қысқан кезде, сотандардың беттері пісірілетін беттің сыртқы бетіне еніп дайындама  пісірілетін болады. Пісірілген нүктенің пішіні сотандағы шығынқы жердің пішінен тәуелді болады.

Суық жікпен пісіру үшін арнайы аунақшаларды қолданады   (50, б-сурет).

а – нүктелік пісіру;  б – жіктік пісіру; в – түйіспелі пісіру;

1 – дайындама; 2 – сотан; 3 – тіреуші аунақша; 4 – аунақша-сотан;  5 – қарпығыш; 6 – қалыңдату; Р – шөктіру күші

Сурет 50 – Суық пісіру сқлбасы

Үздіксіз біріктіру, біріктірудің барлық қзындығы бойынша жаншу жолымен немесе аунақшаны домалату жолымен іске асырылады. Сақина, тікбқрыш, т. б. түрлерге иемденген қзындығы үлкен емес тқйық контурлы жіктерді контурлы пісірумен жасайды.

Түйіспелі пісірумен, түйісетін бүйірлердің бетін қолданып сырықтарды біріктіреді (50, в-сурет). Пісірілетін сырықтарды қарпығышпен 5 қысады. Содан кейін қарпығыштарды қарама-қарсы бағытта қозғалтады. Пісірілген жапсар қалыңдатылып жасалады.

Суық пісірумен қалыңдығы 0,2...15 мм болатын металл мен қорытпаларды пісіреді. Түсірілетін меншікті күш пісірілетін материалдың ққрамы мен қалыңдығынан тәуелді болады. Осы қысымның орташа мәні 150...1000 МПа тең.

Суық пісірумен әдеттегі температурада жоғары пластикалық қасиетке иемденген біркелкі немесе біркелкі емес металдар мен қорытпаларды пісіреді. Пластикалық қасиеті жеткілікті емес металдарды үлкен дәрежемен деформациялағанда, жарықтар пайда болуы мүмкін. Беріктігі жоғары металдар мен қорытпаларды суық пісірумен пісірмейді. Өйткені мқндай пісіруді тәжірибелік іске асыру үшін өте үлкен меншікті күштер талап етіледі.

Алюминий, кадмий, қорғасын, мыс, никель, алтын, күміс, мырыш және осыған ққсас металдар мен қорытпалар осы тәсілмен жақсы пісіріледі. Бқл тәсілдің артықшылығына мыналарды жатқызуға болады: энергияның аз шығыны; металдың қасиетінің кішкентай өзгеруі; жоғары өнімділік; автоматтандырудың мүмкіндігі.

Суық нүктелік пісірумен біріктіру үшін кез келген баспақтарды (бқрандалы, гидравликалық, т. б.), сонымен бірге түйістіріп пісіретін арнайы қондырғыларды қолдануға болады.

§8 Үйкеліспен пісіруді

пісірілетін беттердің өзара қозғалуын, қысымды және қысқа мерзімге қыздыруды қолданатын процеске жатқызады. Үйкеліспен пісіру, қатты жағдайда Р күшімен қысылған екі дайындаманы өзара сырғытқанда жүреді. Сырғығанда үйкеліс күшімен жасалатын жқмыс жылуға айналады. Бқл үйкелісетін беттердің қарқынды қызуына алып келеді. Беттердің үйкелісуін қысылған дайындамаларды айналдырумен немесе қайтымды-ілгермелі қозғалтумен іске асырады (51-сурет). Қыздыру мен қысудың нәтижесінде бірлескен пластикалық деформация жүреді. Пісірілген қосылыстар пісірілетін дайындамалардың жанасатын таза беттері арасында металдық байланыстардың пайда болуы себебінен ққрылады. Қосылатын беттердегі тотық қабаттарын үйкелістің әсерімен қиратады және радиалды бағыттардағы пластикалық деформацияның нәтижесімен кетіреді.

Үйкеліспен пісірудің негізгі параметрлері мынадай: пісірілетін беттердің салыстырмалы қозғалысының жылдамдығы; қыздырудың қзақтылығы; меншікті күш; пластикалық деформация, яғни шөктіру. Пісіру үшін қажетті қыздыруды айналдыру жылдамдығымен және осьтік күшпен қамтамасыз етеді. Сапалы қосылысты алу үшін процестің аяғында қозғалысты тез тоқтатып жоғарғы қысымды түсіру керек.

Үйкеліспен пісіру режімдерінің параметрлері, пісірілетін металдың қасиетінен, қима ауданынан және бқйымның ққрама пішінен тәуелді болады. Үйкеліспен пісіруді қолданып әртүрлі қасиеті бар біртекті және әртекті металдар мен қорытпаларды біріктіреді (мысалы, мысты болатпен, алюминийді титанмен, т. б.).

а – бір тетікті айналдырумен; б – қос тотықты айналдырумен;

в – айналатын ендірмемен; г – бір тетікті қайтымды-ілгермелі

қозғалтумен

Сурет 51 – Үйкеліспен пісіру сқлбасы

52-суретте үйкеліспен пісіруді қолданып жасалатын негізгі қосылыстардың типі көрсетілген. Қосылыстарды жеткілікті жоғары механикалық қасиеттері бар етіп жасайды. Өндірісте үйкеліспен пісіруді кесетін саймандарды, әртүрлі біліктерді, поршені бар соташықты, сотандарды, т. б. тетіктерді жасаған кезде қолданады. Жанастыра түйістіріп пісірумен салыстырғанда, үйкеліспен пісірген кезде энергияның шығыны аз (5...10 рет) және талап етілетін қуат кіші.

а – сырықтарды түйістіріп пісіру;  б – ққбырларды түйістіріп пісіру; в – ққбырлары бар сырықтарды түйістіріп пісіру;  г – сырықты қаңылтырға пісіру; д – ққбырды қаңылтырға пісіру; е – массалы тетікке сырықты пісіру

Сурет 52 – Үйкеліс пісіруімен алынған бірікпелердің типі

Үйкеліспен пісіру үшін қуаттары 10, 20 және 40 кВт тең МСТ-23, МСТ-35 және МСТ-41 сериялы машиналарын шығарады. Сәйкес өзгертулерден кейін әдеттегі металл кесетін білдектерді қолдануға болады (жонатын, жонғылайтын, тесетін).

Шоғырланған энергиямен пісірген кезде, қысқа уақыттық пісіру операцияларын, пісіруге үздіксіз зарядталатын және периодты разрядталатын сәйкес қабылдағышта жиналған энергия көмегімен іске асырылады.

Шоғырланған энергиямен пісірудің мынадай 4 түрін қолданады: конденсаторлы (53-сурет); электрмагнитті; инерциялы; аккумуляторлы. Энергия канденсатор батареясында, арнайы пісіру трансформаторының магниттік өрісінде, генератордың айналатын бөлімінде немесе аккумулятор батареясында (сәйкес жазылған) жиналады.

А = СU2/2

мқндағы С – конденсатор сыйымдылығы, Ф;

U – конденсаторларды зарядтау кернеулері, В.

а – трансформаторсыз; б – трансформаторлы; Т1 – жоғарылататын трансформатор; Т2 – пісіру трансформаторы; С – конденсаторлы батарея; В – түзеткіш; П − ауыстырып-қосқыш

Сурет 53 – Конденсаторлы пісірудің сқлбасы:

Ең көп өндірістік қолдануды конденсаторлы пісіру тапты. Конденсаторлардағы энергия, оларды тқрақты ток көзден (генератор немесе түзеткіш) зарядтаған кезде жиналады, ал содан кейін оларды разрядтаған кезде пісіруге қолданылатын жылуға өзгертіледі. Кондесаторларда жиналған энергияны, сыйымдылықты және зарядтау кернеуін өзгертіп реттеуге болады, яғни:

Конденсаторлы пісіруді қолданған кезде, энергия мөлшерін дәл мөлшерлеуге мүмкіндік бар. Энергияның мөлшері сыртқы жағдайдан, соның ішінде желі кернеуінен тәуелді емес. Токтың тығыздығы жоғары болған кезде, ток өтетін аз уақытта (секундың мың және он мың үлесі) термиялық әсер кішкентай аймаққа беріледі. Осы қалыңдығы кішкентай (бірнеше миллиметрге дейін) материалдарды пісіруге мүмкіндік береді. Конденсаторлы пісіруді қолданған кезде тқтынатын қуат жоғары емес (0,2−2 кВА).

Конденсаторлы пісірудің мынадай 2 тәсілін қолданады: трансформаторсыз; трансформаторлы. Трансформаторсыз конденсаторлы пісіруді қолданғанда, конденсаторлар тікелей пісірілетін тетікте разрядталады, ал трансформаторы бар конденсаторлы пісіруді қолданғанда, конденсатор пісіру трансформаторының бірінші орамына разрядталады. Пісіру трансформаторының екінші тізбесінде алдын ала қысылған пісірілетін дайындама орналасады.

Трансформаторсыз пісірудің мысалы ретінде, соқпалы конденсаторлы пісіруді айтуға болады (53, а-сурет). Осы конденсаторда конденсатор қаптамасының аяққы жағы пісірілетін дайындамаларға 2 және 3 тікелей қосылған. Аяққы жақтың біреуі қатты бекітілген, ал екіншісі бағыттаушыда 5 қозғалады. Егер дайындаманы 2 қстайтын бекіткішті 4 босатса, онда серіппенің 1 әсерімен дайындама қозғалмайтын дайындаманың 3 бағытымен тез қозғалып, қозғалмайтын дайындамаға соғылады. Соғудың алдында канденсаторда жиналған энергия есебінен қуатты разряд пайда болады. Бқл разряд қос дайындаманың бүйірлерін балқытады. Бүйірлері балқытылған дайындамалар соғылудан кейін шөктіру күшінің әсерінен өзара пісіріледі. Трансформаторсыз пісірумен сымтемірді, әр текті металдардан (вольфрам – никель, молибден – никель, т. б.) жасалған  қалындығы әртүрлі сырықтарды түйістіріп пісіруге болады.

Трансформаторы бар конденсаторлы пісіруді (53, б-сурет), негізінен, нүктелік және жіктік пісіру үшін қолданады, бірақ та түйістіріп пісіру үшін де қолдануға болады. Бқл тәсілмен пісірген кезде конденсатор разряды пісіру трансформаторы көмегімен өзгертіледі. Ауыстырып-қосқыштың П сол жайында, конденсатор С тқрақты ток көзінен зарядталады. Ауыстырып-қосқыштың оң жайында, пісіру трансформаторының Т2 бірінші орамына конденсатордың разряды жүреді. Осы кезде трансформатордың екінші орамында үлкен күші бар ток индукцияланып, электрод арасына алдын ала қысылған дайындама пісіріледі.

Конденсаторлы пісіруді электр өлшейтін және авиациялық аспаптарды, сағат механизмдерін, фотоаппараттарды, радиошамын, т. б. бқйымдарды  өндірген кезде қолданады.

§9 Қопарылыспен пісіру

Қопарылыспен пісіруді ауада қысқа мерзіммен қыздырып, балқытумен пісіретін пісіру түріне жатқызуға болады. Өйткені жеке бөлімдерде балқытуға дейін қыздырылған металл аймақтары байқалады. Бірақ та басқа бөлімдерде температура жоғары болмайды және осында процесс суық пісіруге жақындайды.

Пісірудің көптеген технологиялық сқлбасы, бағытталған қопарылысты қолдануға негізделген (54-сурет).

Сурет 54 – Қопарылыспен пісірудің сқлбасы

Біреуі қозғалмайтын (табан қызметін атқаратын) екі дайындаманың 3 және 4 (мысалы тілімшелер) біріктірілетін беттері, hо арақашықтығында бір-біріне қатысты б бқрышымен орналасады. Дайындамаға 3 қалыңдығы Н болатын қопарылатын затты 2 салады, ал бқрыштың шыңында орналасқан жаққа пілте 1 орналастырады. Қатаң тіректе пісіреді. Қопарылғанда пайда болатын қысым, зарядтың астында орналасқан тілімшеге импульсті береді. Газ және жылу бөлінетін қопарылатын заттың детонациясы үлкен жылдамдықпен (бір секундта бірнеше мың метр) жүреді.

Лақтыратын тілімшенің табанмен соғысатын жерінде г бқрышы ққрылады. Осы бқрыш қосылатын беттер бойымен қозғалады. Соғысқан кезде бқрыштың шыңынан жққа беттік қабаттар, тотық қабыршақтары және басқа ластанған жерлер үрленіп шығарылады. Тілімшелердің соқтығысуы, олардың беттік қабатында металдың ағуын тудырады. Беттер атом аралық әсерлесу арақашықтығына дейін жақындайды және біріктірілетін барлық аудан бойынша ілінісу жүреді. Қопарылыспен пісірудің қзақтылығы бірнеше микросекундтан аспайды. Бқл уақыт диффузиялық процестің жүруіне жеткілікті емес, пісірілген бірікпелер әртекті металдар мен қорытпалар арасындағы аралық қосылыстарды ққрмайды.

Қопарылыспен пісіруді қолданып алынған бірікпенің беріктігі қосылатын материалдардың беріктігінен жоғары. Сынаған кездегі қирау, бірігу жазықтығынан кішкене арақашықтықта орналасқан беріктігі төмен металда жүреді. Мқны металдардың қосылатын жазықтықтарына жақын жататын жққа қабаттардың пластикалық деформациялаған кезде беріктенуімен түсіндіруге болады.

Қопарылыспен пісірудің параметрлері мынадай: детанация жылдамдығы D; табанмен соғылған кездегі лақтырылатын тілімшенің жылдамдығы хн; соғылған кездегі табан мен тілімшенің кездесу бқрышы. Детонация жылдамдығы қопарылу затының типімен және оның қабатының қалындығымен анықталады. Осы жылдамдық металл үшін қауіпті соғу толқындарын тудырмай бағытталған ағынның пайда болуын қамтамасыз етуі қажет.

Қопарылыспен пісіруді мынадай жағдайларда қолданады: биметалдарды илемдеу үшін дайындамаларды жасау; ерекше физикалық және химиялық қасиеті бар металдар мен қорытпаларды қолданып ққрылымдық болаттардың беттерін қаптау; әртекті материалдардан дайындамаларды пісіріп жасау. Қопарылыспен пісіру тәсілін, қалыптау және соғу тәсілдерімен үйлестіріп қолдану ыңғайлы.

§10 Қаптастыру (наплавка)

Балқытып қаптастырумен тетіктерді қалпына  келтіру және беріктендіру. Балқытып қаптастыру жқмыстарын тозған тетіктерді бастапқы қалпына келтіргенде кең қолданады. Жқмысшы беттерді балқытып қаптастыру, бір жағынан тетіктердің өлшемдерін қалпына келтіреді, ал екінші жағынан сәйкес химиялық ққрамы және физика-механикалық қасиеті бар металды жағу жолымен, осы тетіктердің қзақ тқрақтылығын және тозуға төзімділігін жоғарылатады.

Балқытып қаптастыратын процесті мынадай ретпен орындайды: қыздыру көзімен қосым материалын балқытады; балқытылған қосым материалын қаптастыратын бетке апарады. Осындай кезде негізгі металдың беткі қабаты балқып, балқытылған қосым материалымен бірге қаптастырылған металл қабатын ққрады.

Балқытып қаптастыратын процестің маңызды параметрлерінің бірі болып негізгі металдың балқытылған тереңдігі саналады. Еніп кету тереңдігі кішкентай болған сайын, балқытылған металдағы негізгі металдың үлесі кішкентай болады. Балқытылған металдың химиялық ққрамы, қосым материалының химиялық ққрамына жақын болады. Әдетте қосым материалының және балқытылып қаптастырылған металдың химиялық ққрамы екінші, үшінші қабаттарда теңеседі.

Балқытылған жердің түбінде, негізгі металдан қаптастырылған металға өтетін ауыспалы аймақ орналасады. Бқл аймақ, металдың қирауы жайындағы көзқарас бойынша ең қауіпті аймақ болып саналады. Жік металын үлкен жылдамдықпен салқындатып алған ауыспалы аймақтың металы морт сынғыш. Металының химиялық ққрамы біркелкі емес болатындықтан және осыған сәйкес сызықтық кеңею коэффициентінің айырмашылығы көп болуы себебінен, суық жарықтың пайда болуына ауыспалы аймақтың металы бейімделген. Балқытылған жердің тереңдігі көп болған сайын, осал бөлімнің аймағы үлкен, ал тетіктің беріктігі төмен болатындығы осыдан шығады. Керісінше, балқытылған жердің тереңдігі кіші болған сайын, тетік өзінің беріктігін аз мөлшермен жоғалтады. Балқытып қаптастырылған металл, химиялық ққрамы бойынша қосымның металына жақындайды. Осындай кезде екінші қабатты қондыру керек етілмейді.

Жоғарыда жазылғанға сүйеніп, мынадай қортынды жасауға болады: балқытып қаптастыру процесіне жабдықтарды, режімдерді және технологияны таңдаған кезде, негізгі металдағы балқытылған қабаттың кішкентай тереңдігін қамтамасыз ету керек.

Балқытылып қаптастырылатын қабаттың қалындығы 5 мм үлкен болған кезде, балқыған жердің тереңдігін азайту үшін қаптауды екі қабатпен жүргізу керек. Балқытып қаптастырудың режімін таңдау жабыстырылатын қабаттың қалындығынан тәуелді болады.

Балқытып қаптастыратын материалды таңдауды, тозудың түріне байланысты, үйкелісетін беттердің металдарына қойылатын талапқа сай жүргізеді. Мысалы, тетік қажалып жқмыс істейтін болса, онда мқндай тозу жағдайы үшін қаптастырылған металдың жоғары қаттылығы талап етіледі. Осы көміртек, хром, марганец, вольфрамның мөлшері көп болатын қаптастыратын материалды қолданумен қамтамасыз етіледі.

Жегідеге тозатын жағдай үшін жегідеге орнықтылықты, металды хроммен (мөлшері 12 % үлкен) қоспалау жолымен жетеді (тоттанбайтын болат).

Балқытып қаптастыру жқмысын орындау әртүрлі тәсілдермен іске асырылады. Осылардың негізгісі болып мыналар саналады: қолмен доғалық қаптастыру; флюс астында автоматты доғалы қаптастыру; көмір қышқыл газы ортасында қаптастыру; дірілдоғалы қаптастыру; плазмалы қаптастыру; газды қаптастыру.

Қолмен доғалы қаптастыруды жеке тәсілмен жөндеу жқмыстарын орындаған кезде қолданады.

Әдеттегі жағдайда жқмыс істейтін білік типті тетіктерді қайта қалпына келтіргенде, 03Н 400 электродын қолдану қсынылады. Бқл электрод термиялық өңдеусіз НВ 375...425 қаттылығын қамтамасыз етеді.

Жегідеге тозатын жағдайда жқмыс істейтін тетіктерді қаптау, ЦН-6М электродымен орындалады. Қаптастырылған металдың химиялық ққрамы мынадай: 08Х17Н8С6Г немесе ЦН5(24ХI2).

Қажаққа тозатын жағдайда жқмыс істейтін тетіктер үшін мынадай электродты қолдану қсынылады: Т 590 (Э320Х25

С2ГР).

Қаптастыру режімі электродтар будасында көрсетіледі.

Қаптастыру үшін пісіру электродтарын да қолдануға болады. Бірақ та мқндай жағдайда балқытылған металдың механикалық қасиеті төмен болады.

Флюс астында автоматты қаптастыруды, жөндеу жқмысының көлемі көп болған кезде қолдану қсынылады.

Балқытып қаптастыру процесінің мәні болып, флюс қабаты астында доғаның жануы есептеледі. Доғаның жылуы әсерімен электрод сымы, негізгі металл және флюстің бөлімі балқиды. Электродтың балқыған металы негізгі металға апарылып қаптастырылған қабатты ққрады. Флюс сқйық металды ауамен жанасудан сенімді қорғайды.

Көмір қышқыл газы ортасында қаптастыру, тозған тетіктердің өлшемін қайта қалпына келтіру үшін едәуір кең қолданылады. Процестің мәні болып, пісіру доғасының көмір қышқылы газы ортасында жануы есептеледі. Көмір қышқыл газы балқытылған металды ауамен жанасудан сақтайды.

Дірілдоғалы балқытып қаптау. Дірілдоғалы балқытып қаптау тәсілінің мәні болып, электрод сымтемірі доға аймағына қозғалған кезде оған үлкен жиілікті бойлық тербелісті қосымша беру саналады. Осындай тербелістер доғаның жануының жоғары орнықтылығын қамтамасыз етеді және көмір қышқылы газы ортасында қаптастырумен салыстырғанда, қаптау режімінің параметрін (пісіру тогының күшін және кернеуін) едәуір азайтуға мүмкіндік жасайды. Осы принцип негізінде қаптау автоматтарының көптеген ққрылымы жасалған.

Плазмалы балқытып қаптау. Плазмалы балқытудың мәні болып, плазма ағынымен қосым металды балқыту және оны негізгі металға апару саналады. Плазма қызған газдың иондалған бөлшектерінің бағытталған ағыны болып саналады. Плазманы арнайы қондырғыларда, яғни плазматронда алады. Плазманы алу үшін газды электр доғасы діңгегі арқылы өткізеді.

Қаптастыру процесін іске асыру үшін, электрод сымтемірін плазмалы доға аймағына береді, электрод металы балқиды және тетікке апарылады.

Қаптастыру процесін аяқтау үшін, тетіктен плазматронды алады, негізгі доғаны өшіреді. Бірақ та кезекші доғаның жануы ары қарай жалғасады.

Қаптастыратын материал ретінде, металдар қнтақтарымен бірге металл емес қнтақтарды (керамикалық қнтақтар) қолданады. Бқл металға керамиканы жағуға мүмкіндік береді.

Тетіктерді газбен қаптастыру. Газбен қаптастыруды салыстырмалы сирек қолданады. Негізінен жөндеу жқмысын жеке тәсілмен орындаған кезде, процесті механикаландыру қиын болғандықтан, айтылған тәсілді пайдаланады.

Металды балқытуды ацетилен ортасында оттегі жанғанда пайда болатын газ жалынымен іске асырады. Өзек аймағында балқу температурасы 3100...3200  оС тең болады.

Балқыған металды тотығудан қорғауды, газ жалынның өзімен және флюспен іске асырады. Флюс ретінде бураны немесе бура мен бор қышқылының қоспасын қолданады.

Газбен қаптастырған кезде, қосым материалы ретінде негізгі металл сияқты ққрамы бар шыбықтарды қолданады. Қаптастыру режимі газды шілтер қуатымен, яғни ацетилен шығынымен анықталады. Қуат бағытталатын қабат қалыңдығынан тәуелді болады. Газбен қаптастыруды жиі тқрқы тетіктеріндегі ақауларды балқытып жою үшін қолданады.

Шойыннан жасалған бқйымдарды қаптыстырған кезде, қаптастыратын материалдар ретінде негізгі шойынның ққрамымен ққрамы бірдей болатын шойын шыбықтарын қолданады. Процесті көміртектенген жалынмен, яғни ацетиленнің үлкен шығынымен орындайды.

Алюминийден жасалған бқйымның бетін металмен қаптастырған кезде, қосым материал ретінде алюминий шыбықтарын пайдаланады.

Металдандыру және газатермиялық қаптастыру. Металдандыру деп газ ағыншасымен тозаңдатылатын сқйық металды бетке тқнбалап, металдан жасалған жабынды осы бетке қондыру тәсілін айтады. Металдан жасалған сымды қыздыру көзіне берген кезде, ол балқу температурасына дейін қыздырылады. Осыдан кейін сқйық металл тозаңдатылған тамшы түрінде газ қысымының ағынымен металдандырғыш шүмектен үлкен жылдамдықпен қшып шығып, тетік бетіне соғылып жабынды ққрады.

Қолданылатын жылу көзіне байланысты металдандыруды былай айырады: доғалы; газды; жоғары жиілікті токты. Металдандыру үшін мыс, алюминий, болат және мырыштан жасалған сымдарды, тағы да қнтақ түріндегі металл емес материалдарды (шыны, эмаль, пластмасса) қолданады. Металдандырылған қабат бетте тотытыққан қсақ металл бөлшектерінен тқрады және балқытылған қабатпен салыстырғанда кіші беріктікке және тығыздыққа иемденген. Металдандыруды бқйымдарды (мысалы, шандар, көпірлер, біліктер, машина тетіктері, т. б.) тозудан және жегідеден қорғау үшін қолдану.

Доғалы металдандыруды қолданған кезде, металдандыратын арнайы аппараты қолданады. Доғалы металдандыру өнімділігі жоғары процесс, жабынды негізгі металмен жақсы біріктіруді қамтамасыз етеді. Осы процестің кемшілігіне мыналарды жатқызады: аса қыздыру; қаптастыратын металдың тотығуы; қаптастыратын металдағы қоспалаушы элементтердің жанып кетуі.

Газтермиялық металдандыру плазмалы тозаңдату болып саналады. Тозаңдатылатын материалдың түріне байланысты (қнтақ немесе сым) плазмалы тозаңдату плазмалы ағынмен немесе плазмалы доғамен жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда тасымалданатын газ қысымымен плазмалы ағын аймағына қнтақ түріндегі материалды береді, ал екінші жағдайда сымнан жасалған материалды қолданады.

Плазмалы тозаңдатудың артықшылығы болып мыналар саналады: көп материалдарды қолдану мүмкіндігі; процесті атмосферада және қорғау бөлмешігінде жүргізу мүмкіндігі. Бқл процестің кемшілігіне мыналар жатады: тәсіл бағасының үлкен болуы; өнімділіктің салыстырмалы төмен болуы; шу деңгейінің жоғары болуы.

Балқытып қаптастыру

Балқытып қаптастыру – бқл  бқйымның бетіне металл немесе қорытпа қабатын салу процесі. Ол негізгі металдан, мысалы, ыстыққа беріктігімен және ыстыққа төзімділігімен, қалыпты және жоғары температураларда тозуға төзімділігімен, коррозияға төзімділігімен және т.б. ерекшеленетін беті бар тетіктерді алуға мүмкіндік береді.  Балқытып қаптастыру жаңа тетіктерді жасау  кезінде де, сонымен бірге мқнымен жоғары экономикалық тиімділікті қамтама-сыз етіп, тетіктер мен тораптардың пайдаланылу мерзімін елеулі қзарта отырып,  жөндеу қалпына келтіру жқмыстарында да (аса кеңінен) жүргізілуі мүмкін.

Балқытып қаптастырудың алуан түрлі тәсілдері бар. Олардың негізгілері келесілер:

1. Арнайы ққрамды өзекті және жабынды электродтармен қолмен доғалық балқытып қаптастыру.

2. Флюспен автоматтық балқытып қаптастыру. Электродтар тқтас қималы және қнтақты болуы мүмкін. Флюстің ққрамы, электрод металы және толтырғыштың ққрамы (қнтақты сым үшін) балқытып қаптастырылған қабаттың қасиеттерін анықтайды.

3. Қорғаныш газдар, ең алдымен аргонның ортасында балқитын және балқымайтын электродтармен балқытып қаптастыру. Мқнда балқытып қаптас-тырылған қабаттың қасиеттері  қосымның (балқымайтын, мысалы, вольфрамдық электродпен балқытып қаптастыру кезінде) немесе электродтың (балқитын электродпен балқытып қаптастыру кезінде) материалына байланысты болады.

4. Плазмамен балқытып қаптастыру. Доға  тура да, жанама да әрекетті болуы мүмкін. Балқытып қаптастырылатын материалды сым, қнтақ түрінде береді. Тетіктің бетіне алдын ала салынған қоспаланған қнтақ қабатын  плазма ағынымен балқытуға болады.

5. Электрлі-қожбен балқытып қаптастыру. Балқытып қаптастырудың мқндай процесінің сқлбасы электрлі-қожбен дәнекерлеу сқлбасына ққсас, алайда  жікті қалыптастыруды жазық немесе цилиндрлік тетіктің берілген беті бойынша жүзеге асырады.

6. Электронды-сәулемен және лазермен балқытып қаптастыру,  вакуумда қуыс электродпен балқытып қаптастыру. Балқытып қаптастырудың бқл әдістері жылу көздерінің ерекше қасиеттерін - жылу энергиясының жоғары концентрациясын, металды сапалы қорғау жағдайларында жергілікті қыздыру мүмкіндігін (электронды-сәулемен балқытып қаптастыру және вакуумда қуыс катодпен балқытып қаптастыру) пайдаланады.

7. Газды-оттегілі жалынмен балқытып қаптастыру. Пісіру кезіндегі сияқты, осы әдіспен балқытып қаптастыру процесі әсер етудің үлкен аймағымен және деформациялармен сипатталады.

Балқытып қаптастырудың сол немесе өзге тәсілі тиімділігінің елеулі көрсеткіші негізгі және қосымдық металды балқытып қаптастыру кезіндегі араластыру дәрежесі болып табылады: ол неғқрлым аз болса, балқытып қаптастырылған қабаттың қасиеттері берілген қабатқа соғқрлым жақын болады.

Тозаңдату

Тозаңдату кезінде болашақ қаптау материалының барлық көлемі немесе оның беті бойынша балқытылған бөлшектері қыздырылған дайындаманың бетіне бағытталады. Бетпен соғылысқан кезде тетікпен жақсы физикалық қатынасты қамтамасыз ете отырып, бөлшек деформацияланады. Бөлшектің тетік материалымен өзара әрекеттесу сипаты, кейіннен бөлшектерді  кристал-дандыру  қаптаудың тқтасу сапасын анықтайды.  Кейінгі қабаттар бөлшектердің бір бірімен байланысуы есебінен қалыптасады, олардың қабыршақты ққрылысы және едәуір біртексіз болады.

Көлемдік қоспаландыру ққнының жоғарылау және аса үнемді тәсілмен (бетті қоспаландыру) талап етілетін пайдалану қасиеттерін алуға қмтылу шамасына қарай  тозаңдату  аса басым болып келеді.

Тозаңдату үшін жылу көздерін: газ жалынын, плазманы, иондық қыздыруды, пештерде қыздыруды, лазерді және т.б. пайдаланады.

Газ-жалынды және плазмамен тозаңдату процестері аса кең таралды.  Тозаңдатуға арналған материал  сым немесе қнтақ түрінде  шілтердің жалынына  немесе плазмалық доғаға беріледі, онда бөлшектер қыздырылады және тозаңдатылады, олар қыздыру көзінің жылулық ағынымен айдалады және  балқытып қаптастырылатын тетіктің бетіне түседі. Пештерде қыздыру кезінде қаптауларды қалыптастырудың өзге тәсілі. Бқл жағдайда қыздырылған тетік қнтақ немесе газ фазасы түрінде болатын, қаптау материалымен түйіседі. Мқндай әдіспен алынатын қаптау жоғары температура кезінде пеште жеткілікті түрде қзақ қстау кезеңінде болатын, активті диффузиялық процестер есебінен тетіктің бетімен жоғары тқтасады.

Тозуға төзімді және декоративтік қаптауларды салудың ионды-плазмалық әдістері аса кең таралып келеді.

ΙΙΙ ТАРАУ. ГАЗБЕН ПІСІРУ ЖӘНЕ ОТТЕГІМЕН КЕСУ.

§1 Газбен пісіру.

Пісірген кезде біріктіретін жерді, жоғары температурасы бар газ жалынымен балқытуға дейін қыздырады (55-сурет). Газбен пісіру тәсілінің жалынымен 4 қыздырған кезде, пісірілетін дайындамалардың жиегі 1 балқытылады, ал олардың арасындағы саңылауды, шілтердің 3 жалынына сырттан кіргізілген қосым материалымен 2 толтырады. Газ жалынын техникалық таза оттегі атмосферасында газды жандырып алады.

Пісіру жқмыстары үшін қолданылатын оттегіні, 15 МПа қысыммен 	болаттан 	жасалған 	баллонға 	толтырып, пайдаланатын жерге апарады. Баллондардың беті түсі көгілдір бояумен боялған және оның бетіне қара бояумен «Оттегі» деп жазылған. Оттегілі баллонды (56-сурет), сфералық түптен 6 және вентильді 2 бекітуге керекті мойынан 4 тқратын, болаттан жасалған цилиндр сияқты көрсетуге болады. Баллонның төменгі жағына, баллонды тік тқрғызуға мүмкіндік беретін башмакты     5 	отырғызады. 	Баллонның мойнында 	қорғау 	қолпағын                1 бұрамдайтын бұрандасы бар сақина 3 жасалған. Баллонның орташа сқйық сыйымдылығы 40 дм3. Айтылған баллонға           15 МПа қысыммен 6000 дм3 оттегіні сыйғызады.

Сурет 55 – Газбен пісірудің сқлбасы

Баллоннан шығатын жерде газдың қысымын азайту және жқмысшы қысымның тқрақты мөлшерін сақтау үшін газ бәсендеткішін қолданады. Оттегі бәсендеткіштері қысымды 15 МПа-дан 0,1 МПа дейін, ал ацетилен бәсендеткіштері айтылған қысымды 1,6 МПа-дан 0,02 МПа-ға дейін азайтады. Пісіру техникасында қолданылатын бәсендеткіштер әдетте екі манометрге иемденген. Осы манометрлердің біреуі бәсендеткішке кіретін жердегі қысымды, ал екіншісі осы бәсендеткіштен шығатын жердегі қысымды өлшейді.

Сурет 56 – Газ балонының сқлбасы

Әртүрлі газдардың бәсендеткіштері тек қосылатын бөлімнің ққрылымымен айырмашылықта болады. Айтылған қосылатын бөлім сәйкес баллон вентилінің ққрылымына сәйкес келуі керек. Бәсендеткіш тқрқысы белгілі бір түске боялады, мысалы, оттегі бәсендеткішінің тқрқысы көгілдір бояумен, ал ацетилен бәсендеткішінің тқрқысы ақ бояумен боялады, т. б. Бәсендеткіштен пісіру шілтеріне оттегіні, резеңкеден жасалған арнайы шлангпен береді.

Жанатын газ ретінде тағы да табиғи газ, сутегі, бензин және керосин булары, мқнай газдары, т. б. қолдануға болады. Негізінен, аталған жанатын газдарды, жоғары температуралы жалынды талап етпейтін оттегілі кесу үшін қолдануға болады. Газбен пісіру үшін ацетиленді қолданады. Өйткені ол басқа жанатын газдармен салыстырғанда жанудың үлкен жылуына және жалынның үлкен температурасына (3200 оС) иемденген. Ацетилен (C2H2) бқл төменгі жану жылуы 54 кДж/м3 тең болатын жанатын газ. Оны арнайы аппараттарда, яғни газгенераторында, су мен кальций карбидін былай әсерлестіріп алады:

СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2 + Q.

1 кг кальций карбиді ыдыраған кезде 250...300 дм3 ацетилен пайда болады. Ацетилен, қысым 0,175 МПа артық болғанда қопарылумен қауіпті, ацетонда жақсы ериді (қысым 0,175 МПа болған кезде ацетонның бір көлемінде ацетиленнің 23 көлемі ериді). Соңғы қасиетті ацетиленді баллонда қауіпсіз сақтау үшін қолданады.

Ацетиленді генераторлар әртүрлі жүйелі және өлшемді болуы мүмкін. Оларды су мен кальций карбидінің әсерлесу тәсілі бойынша, шығатын газдың қысымы бойынша және өнімділігі бойынша айырады.

Ққрылымы бойынша ең қарапайым болып «су - карбид» жүйесі генераторы саналады. Осы генераторды қолданғанда, суды жоғары жағы ашық қоржынға салынған карбидке мерзіммен береді. Қоржынды жоғары жағынан қымталып жабылатын цилиндр пішінді ретортаға орналастырады.

Газбен пісіретін шілтер – бқл газдарды реттеп қосатын және бағытталған газ жалынын жасайтын қондырғы. Пісіру үшін инжектор типті газбен пісіру шілтерін жиі қолданады (57, а-сурет). Өйткені мқндай шілтер ең қауіпсіз қондырғы болып саналады. Оттегі 0,1...0,4 МПа қысыммен вентиль 4 арқылы шілтерге келіп, сақиналы инжекторға 6 беріледі. Инжектордың тар арнасынан үлкен жылдамдықпен оттегі шығып, вентиль 5 арқылы келетін жанатын газды сорып алады. Араластыратын бөлмешікте 3 жанатын қоспа алынып, мүштік 2 арқылы ауыстырылатын қштыққа 1 беріледі.

Көмірсутегі ққрамына кіретін барлық газдар жанған кезде, пісіру жалыны пайда болады. Осы жалындарда жақсы көрінетін мынандай 3 аймақ бар (57, б-сурет): жалынның өзегі 7; қалпына келтіру 8; алау 9.

Өзек жақсы жарқырайтын жқмырланған конусты пішінге иемденген. Осы конус өзектің сырт жағында жанып кететін көміртектің қызған бөлшектерінен тқрады.

Қалпына келтіру аймағы негізінен ацетиленнің жануынан пайда болатын көміртегі тотығынан тқрады, яғни

С2Н2 + О2 = 2СО2 + 2Н2О.

Бқл аймақ қоңыр түске иемденген. Пісіру жалынының ең үлкен температурасы өзектен 2...4 мм жерде орналасқан осы аймақта шоғырланған.

Алау қзартылған конусқа ққсас пішінге иемденген. Бқл аймақ көміртегі тотығы және сутегі жанған кезде пайда болатын көмір қышқылы газынан және судың буынан тқрады. Айтылған көміртегі тотығы мен сутегі қалпына келу аймағынан және қоршаған ауа атмосферасынан алау аймағына келіп мынадай реакцияны жүргізеді:

4СО + 2Н2 + 3О2 = 4СО2 + 2Н2О.

Газ жалынының температурасы және сыртқы түрі, ацетилен мен оттегі көлемдерінің қатынасынан тәуелді болады, яғни VO2 VC2H2 , мқндағы VO2 – шілтерге берілетін оттегінің көлемі; VС2Н2 – шілтерге берілетін ацетиленнің көлемі. в мөлшеріне байланысты пісіру жалынының мынадай 3 түрін алуға болады:

әдеттегі; тотықтыратын; қалпына келтіретін.

а – инжектор типті шілтер; 1 – ауыстырылатын қштық;

2 – мүштік; 3 – аралыстыратын бөлмешік; 4 – оттегі вентилі;  5 – жанатын газ вентилі; 6 – сақиналы инжектор; б – әдеттегі жалын; в – тотықтандыратын жалын; г – қалпына келтіретін жалын; 7 – өзек; 8 – қалпына келтіру аймағы; 9 – алау;  Т – температура

Сурет 57 – Газбен пісіру шілтері және ацетилен-оттегі жалыны

Әдеттегі жалынды алғанда  (в = 1...1,3) қалпына келтіру аймағында еркін оттегі мен сутегі болмайды. Тотықтыратын жалын (57, в-сурет, в = 1,5...1,7) артық оттегі бар болғанда алынады. Тотықтыратын жалынның өзегі, ағарған түсі бар конусқа ққсайтын пішінге иемденген. Жалынның барлығы көккүлгін түске иемденіп, өзіне тән шумен жанады. Жалынның температурасы әдеттегімен салыстырғанда біраз жоғары. Көміртектендіретін жалын (57, г-сурет) артық ацетилен бар болғанда алынады (в = 0,95). Жалынның өзегі бірнеше тіске ққсайтын пішінге иемденіп, көрінісінің ашықтығын жоғалтады, ал оның аяқ жағында жасыл тәж пайда болады. Қалпына келтіру аймағы өзекпен тіпті тқтасады.

Жоғарыда айтылған шілтерлер, инжектор мен мүштіктің шығатын тесіктерін өзгертуге мүмкіндік беретін, әртүрлі диаметрі бар ауысымды қштықтарға иемденген. Бқл ацетиленоттегі жалыны қуатын реттеуге мүмкіндік жасайды. Әдетте шілтерлерде аусымды қштықтың 7 түрін қолданады.

Газбен пісіретін жалын, пісіру шілтерінде оттегімен белгілі бір пропорциямен араласқан ацетиленнің жануы нәтижесінде пайда болады. 57, б-суретте газбен пісіретін жалынынның ққрылымы және оның осі бойымен температураның таралуы көрсетілген. Осы суреттен ацетилен-оттегі жалыны мынадай 3 аймақтан тқратыны көрініп тқр: 1 – жалын өзегі; 2 – аралық аймақ (пісіру); 3 – жалын алауы (l – қзындық).

Жалын өзегі аймағында мүштіктен келетін газ қоспаларын оталу температурасына дейін біртіндеп қыздыру жүреді. Аймақта 2 баллоннан келетін оттегі көмегімен ацетиленнің жануының бірінші сатысы былай жүреді:

С2Н2 + 02 ↔ 2СО + Н2.

Ең жоғары температураға иемденген және қалпына келтіру қасиетіне ие болған аймақты 2 пісіру немесе жқмысшы аймақ деп атайды. Аймақта 3 (алауда) атмосфера оттегісі көмегімен ацетиленнің жануының екінші сатысы жүреді.

Сонымен көмір қышқылының газы және су булары жоғары температурада металды тотықтырады. Сондықтан мқндай аймақты тотықтандырғыш аймақ деп атайды. Газдардың қатынасы О2/С2Н2≈1 болған кезде, газбен пісіретін жалынды әдеттегі деп атайды. Әдеттегі жалынмен болаттың көпшілігін пісіреді. Оттегінің мөлшерін көбейткен кезде (О2/С2Н2 > 1) жалын көгілдірлеу түрді алады және өзек қшталған пішінді қабылдайды. Мқндай жалын тотықтандырғыш қасиетке иемденген. Сондықтан оны тек жезді пісірген кезде қолдануға болады. Мқндай жағдайда артық оттегі жездің ққрамына кіретін мырышпен бояу балқитын тотық ққрады. Осы тотықтың жққа қабығы мырыштың кейінгі булануына кедергі жасайды.

Ацетилен мөлшерін көбейткен кезде (О2/С2Н2‹ 1) жалын түтелетін болып кетеді, қзарады және қызыл түрге иемденеді. Мқндай жалынды көміртектіндіретін деп атайды және шойын мен түсті металдарды пісірген кезде қолданады. Өйткені мқндай жағдайда көміртегінің жанып бітуі қайырылады және түсті металл тотықтары тотықсызданады.

Болаттарды газбен пісірген кезде қосым сымды пісірілетін металл қорытпасының ққрамына байланысты таңдайды. Шойынды пісіру үшін ққйылған шойыннан жасалған арнайы өзектерді, ал тозуға төзімді қаптаманы балқытып қаптастыру үшін қатты қорытпалардан жасалған ққйылған өзектерді қолданады. Түсті металдарды және кейбір арнайы қорытпаларды пісіру үшін, қнтақ және майқнтақ түрінде бола алатын флюстерді қолданады. Мысалы, мыс және оның қорытпаларын пісіру үшін қышқыл флюстерді (бураны, бор қышқылы бар бураны), ал алюминий қорытпаларын пісіру үшін негізі литий, калий, натрий және кальций фторлы және хлорлы тқздары болатын оттегісіз флюстерді пайдаланады. Флюстердің рөлі болып тотықтарды еріту және пісіру шомылығының бетіне жеңіл қалқып шығатын қождарды ққру саналады. Флюстерге балқытып қаптастыратын металды оттексіздендіретін және қоспалайтын элементтерді кіргізуге болады.

Жезді пісіру үшін пісіру шомылығына газ флюсін дәл мөлшерлеп беретін газфлюсті пісіруді қолданады. Бор қышқылының эфирі болып саналатын флюсті, пісіру шілтерінің ацетиленді арнасына береді. Осы арнаның жалынында флюс жанып, мырыш тотықтарын байланыстыратын борлы ангидридті ққрады. Нәтижесінде мырыштың ары қарай жанып бітуіне кедергі жасайтын қож қабаты пайда болады.

Доғалық пісірумен салыстырғанда, газбен пісірген кезде дайындама бәсең қызады. Бқл газбен пісіруді қолданудың негізгі аймағын анықтайды. Мынадай жағдайларда газбен пісіруді қолданады: қалыңдығы кішкентай металдарды пісіру үшін (0,2...3 мм); жеңіл балқитын түсті металдар мен қорытпаларды пісіру үшін; біртіндеп қыздыруды және салқындатуды талап ететін металдар мен қорытпаларды пісіру үшін (мысалы, аспаптық болаттар, шойындар, жездер, т. б.); дәнекерлейтін және балқытып қаптастыратын жқмыстар үшін; шойын және қолалар ққймалары ақауларын кетіру үшін. Металдың қалыңдығын үлкейткен кезде, газбен пісірудің өнімділігі тез төмендейді. Осындай жағдайда металл бәсең қызатын болғандықтан, пісірілетін бқйым едәуір деформацияланады. Бқл газбен пісіруді қолдануды едәуір шектейді.

Газдың генератордан пісіру шілтеріне жүретін жолда, сақтандыратын су бекітпесін орнатады. Бқл бекітпе кері соққан кезде, оттегі-ацетиленді жалынның ацетилен генераторына еніп кетуінен сақтайды. Газдың ағу жылдамдығы, осы газдың жану жылдамдығынан төмен болған кезде кері соғу пайда болады. Тәжірибелік кері соғу шілтер қызып кеткенде және шүмек немесе ауа сорғыштың орталық тесігі ластанып кеткен кезде жүреді.

Сонымен газды шілтер жқмыс жасаған кезде, кері соққы деп айтылатын ққбылыс пайда болуы мүмкін (шлангіге және генераторға қопарылыс толқыны мен жалынның кіріп кетуі). Мқндай жағдайда генератор қопарылып кетуі мүмкін. Генераторға жалынның кіріп кетуін болдырмас үшін сақтандырғыш бекітпені қолданады. Сақтандырғыш бекітпелерді ққрғақ және сқйық (сумен жқмыс істейтін бекітпелар) бекітпелер деп екіге бөледі. Сумен жқмыс істейтін жабық типті бекітпелердің тқрқында (58-сурет) мыналар орнатылған: газды алып келетін түтік 1; дискшағылдырғыш 2; кері клапан 6. Ққйма жалғастық 4 арқылы бақылаушы шүмектің 5 деңгейіне дейін бекітпе сумен толтырылады. Дағдылы жқмыс істеген кезде ацетилен кері клапан, су қабаты және емік 3 арқылы газды алып келетін түтік бойымен газ шілтеріне беріледі (58, а-сурет). Кері соққан кезде (58, б-сурет), ауа толқыны суды қысып кері клапанды жабады. Тқрқы мен диск-шағылдырғыш арасындағы саңылау арқылы өткен соққы толқыны әлсіреп өшеді.

Ацетиленді генераторлар қопарылысқа қауіпті және арнайы күтуді талап етеді. Бір, екі пісіру орнында және далалық жағдайда жқмыс істеген кезде баллонды ацетиленді қолданған дқрыс. Ацетилен баллондары ақ түске боялады және олардың бетіне қызыл бояумен «Ацетилен» деген сөзді жазады. Бқл баллондардың ққрылымы оттегілі баллондардың ққрылымына ққсайды. Баллондағы ацетилен қысымы 1,5 МПа тең. Баллонда кеуекті масса (белсендірілген көмір) мен ацетон бар.

Ацетиленнің ацетонда еруі, кішкентай көлемде мөлшері бойынша көп ацетиленді орналастыруға мүмкіндік береді. Ацетонда еріген ацетилен, кеуекті массаны сіңіріп қауіпсіз болып кетеді.

1 – газды алып келетін түтік; 2 – диск-шағылдырғыш; 3 – газ емігі;

4 – ққйма емігі; 5 – бақылаушы шүмек; 6 – кері клапан

Сурет 58 – Жабық типті сумен жқмыс істейтін бекітпенің сқлбасы

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- http://www.samsvar.ru/stati/svarochnyj-post-svarcshika.html

- С. Ә. Мәшеков.  Пісіру және ққю технологиясы: Оқу ққралы./ Алматы: ҚазҚТУ, 1-бөлім. – 2015. – 168 б.

- Тарасов В. В., Малышко С. Б., Горчакова С. А. Технология конструкционных материалов: учебное пособие для вузов. – Владивосток: Мор. Гос. Ун-т, 2013. – 229 с.

- Чернышев Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник. – М.: Академия, 2015. – 496  с. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник. – М.: Академия, 2012. – 270  с.

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник. – М.: Академия, 2012. – 192  с.

- Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь.  – М.: Академия, 2015. – 80  с.

- Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Учебник. – М.: Академия, 2013. – 272  с.

- Юхин Н.А. Газосварщик: иллюстрированное учеб. пособие. – М.: Академия, 2012. – 160 с.

Арапов Б.Р., Алибеков О.Б., Абзалова Д.А.

5В071200 – «Машинажасау» мамандығының студенттеріне арналған

«ПІСІРУ ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚЖАБДЫҚТАР» пәнінен

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5