Ф.7.03.-03

Арапов Б.Р., Алибеков О.Б.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары»

пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Шымкент  2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

МЕМЛЕКЕТТІК  УНИВЕРСИТЕТІ.

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті

«Механика және машина жасау» кафедрасы

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары»

пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

5В071200 – «Машина жасау» мамандығына арналған

Шымкент  2019

ОӘК 621.09.

Құастырғандар:  Арапов Б.Р., Алибеков О.Б.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау- Шымкент: ОҚМУ, 2019 – 46 б.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары» пәні бойынша оқу жоспарының және модульдік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылған әдістемелік нұсқауарда тәжірибелік сабактардың тақырыптары пәннің барлық қажетті ақпаратты қамтиды.

Әдістемелік нұсқауларға енгізілген тақырыптар дәнекерлеудің технологиялық әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді, сондай-ақ пісіру және пісірілген өнімін жасау барысында студенттердің өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Әдістемелік нұсқаулар 5В071200 - «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған.

Әдістемелік нұсқаулар «Механика және машина жасау» кафедрасының мәжілісімен (2019 ж. «    »  «             », хаттама №  ), «Механика және мұнай-газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясының шешімімен талқыланған және басып шығаруға рұқсат барген, (хаттама №      «      » «                  »  2019 ж.).

Әдістемелік нұсқаулар М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі шешімімен баспаға ұсынылған, (хаттама №      «     » «             »  2019 ж.).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2019ж.

Шығаруға  жауапты О.Б.Әлібеков

|  | Мазмұны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 6 |
|  | # №1 тәжірибелік сабақ. Пісірілген қосылыстар түрлері және бірікпелердің қырларын дайындау | 7 |
|  | № 2 тәжірибелік сабақ. Жабындысы бар жекелеген электродтардың кластары | 13 |
|  | № 3 тәжірибелік сабақ. Пісірілген тігістерді (жіктерді) сызбаларда белгілеу. | 18 |
|  | № 4 тәжірибелік сабақ.Электр жабындылардың түрлері | 25 |
|  | №5 тәжірибелік сабақ. Қолмен доғалы пісіру режимін есептеу. | 28 |
|  | № 6 тәжірибелік сабақ. . Ознакомление техникой выполнения сварных швов в защитном газе. | 34 |
|  | № 7 тәжірибелік сабақ. Флюс астында пісіру режимун есептеу. | 41 |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер | 45 |

Кіріспе

Қазіргі уақытта ешқандай өндіріс пісіруді, кесуді, шынықтырушы өңдеуді және басқа да ұқсас процестердің кейбір түрлерін қолданусыз жұмыс жасай алмайды. Техниканың қарқындап дамуы пісіру және онымен байланысты технологиялар саласындағы мамандарды дайындау қажеттілігін тудырды. Пісіруші мамандарсыз, әртүрлі металл конструкциялар мен құрылымдарды ғана емес, сондай-ақ электрондық құрылғылар, ғарыш аппараттары, көптеген медициналық және тұрмыстық заттар сияқты өнімдерді елестету мүмкін емес.

«Пісіру өндірісі және технологиялық жабдықтары» пәні бастапқы семестрде оқылатын - «Мамандыққа кіріспе», «Машина жасау өндірісінің технологиялық үдерістері», «Құрылымдық материалдар және жылумен өңдеу», «Өзара алмасу негіздері» пәндерінің постреквизиттері болып табылады. Мұнда пісірудің және қысыммен пісірудің заманауи әдістерінің, термиялық балқытып жабу мен қалпына келтірудің, газбен пісірудің және оттегімен кесудің, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі мәселелері талқыланады.

Болашақ машина жасаушы маманның қызметі көп қырлы және оған қойылған талаптар әртүрлі. Ол ғылыми және техникалық дайындықтың жоғары деңгейіне ие болуы және кәсіби білім мен дағдыларды практикада қолдану мүмкіндігіне ие болуы керек.

№1 тәжірибелік сабақ.

Пісірілген қосылыстардың түрлері және бірікпелер қырларын даярлауау нысаны

Сабақтың мақсаты: студенттерді пісіріп біріктірілетін қосылыстардың негізгі түрлерімен таныстыру және термиялық дәнекерлеудің әр түрлі әдістеріне арналған жиектер дайындау.

Тапсырма.

1. Қысқаша теориялық мәліметтерді оқып үйрену: пісірілген қосылыстардың жіктелуі: а) конструктивтік безендіру бойынша; б) жиектерді дайындау формасы бойынша, сондай-ақ жиектердің геометриялық пішінінің элементтері.

2. Теориялық бөлімді зерделегеннен кейін студент жеке берілген пісірілген қосылыстарының мысалдарында көрсетілген пісірудің әр түрлі тәсілдері үшін жиектердің геометриялық пішінінің қажетті элементтерін таңдап алуы тиіс.

Сабақ барысы.

Сабақ барысында пісірілген қосылыстар сұлбаларының мысалында қосылыстардың әртүрлі типтеріне арналған жиектердің геометриялық пішінінің элементтері қарастырылады.

Теориялық материалдарды зерделегеннен кейін студент:

а) оқытушыдан жеке тапсырманың нұсқасын алу; б) пісірілетін металдың қалыңдығына және дәнекерлеу тәсіліне байланысты жиектің геометриялық пішінінің қажетті элементтерін таңдау: қиғаш бұрышы жиек, тігісті ашу бұрышы, жиектер арасындағы саңылау, жиекті қиғаштаушамасы (әртүрлі қалыңдықта болса), пісірілетін жиектердің ығысуы, айқастыру шамасы;

в) есепті ресімдеу.

Есептік материалдарға қойылатын типтік талаптар. Тапсырмаларды орындау бойынша негізгі ұсыныстар Пісірілген қосылыстың түрі және жиектерді дайындау нысаны ол пісірілген конструкцияның сипатымен, оның жауапкершілік дәрежесімен және дайындау технологияларымен анықталады. Тапсырманы орындау барысында жиектердің конструктивтік элементтерін таңдаудың негізгі принциптері және балқытумен пісірудің әр түрлі тәсілдері үшін жиектерді дайындауды регламенттейтін МЕСТ талаптары негізінде пісірілген жіктердің өлшемдері зерттеледі. Тапсырманы орындау кезінде нормативтік-техникалық құжаттаманы және ұсынылған әдебиетті пайдалану.

Пісірілген қосылыстарының түрлері.

Пісірілген тігіс-пісіру ваннасы металының кристалдануы нәтижесінде пайда болған пісірілген қосылыс учаскесі.

Пісірілген жіктер пісірілген қосылыстардың түрі, мақсаты, орындау орны, ұзындығы, кеңістіктегі орналасуы, қабаттар саны, сыртқы пішіні, әсер етуші күштер бағытына орналасуы т. б. бойынша жіктеледі.

Пісірілген қосылыстардың түрі бойынша жіктер барлық үлгідегі және түрдегі қосылыстарға тән түйіспелі және бұрыштық қосылыстардың пісірілген жіктері айқастырылған және тавр тәрізді қосылыстар болып бөлінеді.

Түйіспелі жалғау-бір жазықтықта немесе бір бетте орналасқан екі элементтің пісірілген қосылуы (1.1-сурет).

Түйіспелі қосылысты қалыңдықтағы бірдей және әр түрлі элементтер құра алады.

Сурет 1.1 Түйіспелі қосылыстар

Түйіспелі қосылыстың бір түрі болып қалыңдығы 3 мм дейін металдарды пісіру кезінде қолданылатын жиектерді ию арқылы қосу болып табылады (1.2-сурет).

Сурет 1.2  Жиектерін ию біріктіру

Түйісу қосылыстары қосылыстардың ең көп таралған түрі болып табылады. Қосылыс статикалық және динамикалық жүктемелерде жоғары беріктікке ие. Оны лист тәрізді металының қосылыстары үшін, сондай-ақ бұрыштық профильдерді, швеллерлер мен қоставрлык арқалықтарды жалғау кезде тиімді қолдану тиімді болады.

Түйіспелі қосылыстар күштерді түсіру кезінде кернеулердің ең аз шоғырлануымен, үнемділігімен ерекшеленеді және бақылау үшін ыңғайлы. Мұндай түрдегі қосылыстардағы пісірілетін элементтердің қалыңдығы  шектелмейді.

Табырлық қосылыстар-бір элементтің бүйір бетіне бұрыш жасап жанасатын екінші элементтің бүйірімен пісірілетін қосылыс (1.3 сурет).

Сурет 1. 3 Табырлы қосылыстар.

Таврлы қосылыстар арқалықтарды, тіреулерді, бағаналарды, ғимараттардың қаңқаларын және басқа да кеңістіктік құрылымдарды жасау кезінде қолданылады. Тавырлы қосылыстар жиектерін дайындықсыз және дайындаумен біріктірілуі мүмкін. Пісірілген  қосылыстарда жиектерді дайындаусыз тігіс түбірінің бірікпеуі мүмкін, сондықтан мұндай қосылыстар айнымалы және соққы жүктемелерінде нашар жұмыс істейді.

Бір жақты және екі жақты жиектерді жону, қосылатын элементтердің толық пісірілуін қамтамасыз етеді. Бұл қосылыстар кез келген жүктемеде жақсы беріктікке ие.

Айқастырып пісіру қосылыстары-пісірілетін элементтері параллель орналасқан және бір-бірімен айқасатын пісірілген қосылыстар (1.4 сурет)

Сурет 1.4 Айқастыру қосылысы

Айқастырып пісірілетін қосылыстар металл қалындығы 20 мм-ге дейінгі лист тәрізді элементтерді жалғағанда, әртүрлі қаптамаларды, құрылыс фермаларын және т. б. пісіріп жасау кезінде қолданылады.

Мұндай қосылыстар айнымалы және соққы жүктемелері әсеріне, түйістіріп пісірген қосылыстармен салыстырғанда беріктігі төмен, үнемді емес болады, өйткені жабынды жасаған кезде негізгі металдың артық шығынына алып келеді.

Айқастыру қосылыстарының артықшылығы салыстырмалы қарапайым және жиектерді пісіруге дайындау және құрастыру оңай болып табылады.

Айқастыру қосылыстарының түрлері профильдік металдан элементтерді қосу үшін және түйіспелерді күшейту үшін қолданылатын жапсырмалармен қосылыстар болып табылады.

Кейде Профильді металдың түйіспелі қосылысы жапсырмалармен күшейтеді, ол аралас қосылыс деп аталады.

Айқастырумен және жапсырмалармен жасалған қосылыстар элементтерді пісіруге оңай өңдеумен ерекшеленеді, бірақ металл шығыны бойынша олар түйіскен жалғаулармен салыстырғанда аз үнемді.

Сонымен қатар, бұл қосылыстар кернеудің күрт шоғырлануын тудырады, сондықтан олар айнымалы немесе динамикалық жүктемелердің әсеріне ұшырайтын және төмен температурада жұмыс істейтін конструкцияларға қолдану қажет емес.

Бұрыштық қосылыс - бір-біріне тік  бұрыш жасап орналасқан және олардың шеттері жанасқан жерде пісірілген екі элементтің қосылуы (сурет. 1.5). Бұрыштық қосылыстар әдетте байланыстырушы элементтер ретінде қолданылады, олар әдетте беріктікке есептелмейді.

Сурет 1.5 Бұрыштық қосылыс

Бұрыштық қосылыс түйістіру қосылысы сияқты кең таралған емес, бірақ берік тығыз қосылыстарда да қолданылады.

Пісірілген тігістер

Тігістер тағайындалуы бойынша байланыстырушы және пісірілген жұмысшы тігіс болып бөлінеді. Суреттен (сурет. 1.6) осы жіктемеге негізделген қағидатты түсінуге болады. Екі металл бөлшек созушы күштердің әрекет бағытына перпендикуляр орналасқан түйіспелі тігіспен жалғанған.

Сурет 1.6  Жұмыс тігісі

Бұл жағдайда пісірілген жіктің бұзылуы бүкіл конструкцияның бұзылуына соқтырады. Бүлінуі конструкцияның істен шығуына әкелетін пісірілген қосылыстар мен жіктерді жұмысшы деп атайды, ал оларда пайда болатын кернеулер жұмыс кернеулері деп аталады.

Суретте (1.7 сурет) байланыстырғыш жіктің нұсқасы келтірілген, онда жік күш осіне параллель болады, мұндай жікте негізгі металға ұқсас шамадағы кернеулер пайда болады. Олардың негізгі металмен бірге жұмыс істеу салдарынан мұндай кернеулер конструкцияның беріктігі үшін қауіпті емес және байланыстырушы деп аталады. Тиісінше, қосылыстар мен пісірілген тігістерде солай деп аталады.

Сурет 1.7 Байланыстырушы жік-тігіс

Алдын ала пісіру тігісі кейіннен пісіру кезінде жіктің күйіп кетпеуінің алдын алу үшін алдын ала орындалатын немесе жоғары сапаны қамтамасыз ету үшін соңғы кезекте жіктің тамырына салынатын екі жақты жіктің аз бөлігі болып табылады (сурет. 1.8)

Сурет 1.8 Пісіру тігістері

Түйісу тігістері ең тиімді, себебі кернеудің ең аз шоғырлануы болады, бірақ олар жиектерін қосымша өңдеуді талап етеді. Қалыңдығы 8 мм астам элементтерді пісіру кезінде қиманың барлық қалыңдығы бойынша металды балқыту үшін саңылаулар және бұйымның жиектерін өңдеу қажет. Бөлу нысанына сәйкес тігістің жиектері V, U, X және К - тәрізді болады. Бір жағынан дәнекерленетін V және U-тәрізді тігістер үшін кернеу шоғырлану көзі болып табылатын ықтимал себепті жою үшін екінші жағынан тігіс түбірін пісіру міндетті.

Орындау орны бойынша пісірілген жіктер конструкцияны монтаждау орнында жүзеге асырылатын зауыттық және монтаждық болып бөлінеді. Зауыттық жіктер, әдетте, механикаландырылған және автоматтандырылған дәнекерлеу тәсілдерінің көмегімен пісіріледі, бұл жоғары сапалы жіктерді өнімділігі жоғары процесс кезінде алуға мүмкіндік береді. Монтаждық қосылыстар көбінесе қолмен доғалық пісірумен орындалады,бұл жұмысшы құрастырушылар мен пісірушілердің біліктілігіне жоғары талаптар қояды.

Ұзындығы бойынша пісірілген жіктер ұзындығы бойынша аралықтары бар үздіксіз және үзік болуы мүмкін. Ұзындығы бойынша бөлу бұрыштық тігістерге жатады. Өз кезегінде тавырлық қосылыстардың тігістері үзік тізбекті және шахматтық болып бөлінеді (сурет. 1.9). Тізбекті таврлық қосылыстың екі жақты үзік тігісі, онда тігістер аралық қабырғаның екі жағынан біреуі екіншіге қарсы орналасқан болып табылады.

Сурет 1.9  Үзік тігістер

Шахматтық тігістің тізбектен айырмашылығы, қабырғаның бір жағындағы тігіс аралығы оның екінші жағындағы тігістің пісірілген учаскелеріне қарсы орналасқан. Дәнекерлеу кезінде салынған қабаттардың саны бойынша тігістер бір қабатты (бір өтпелі) және көп қабатты (көп бейінді) болуы мүмкін (сурет. 1.10). Біріншісі дәнекерлеу доғасының бір өту жолы, екіншісі-бірнеше.

Сурет 1.10 Бір қабатты (бір өтпелі) және көп қабатты (көп бейінді) тігістер)

Пісірілген жіктерді олардың кеңістікте орналасуы бойынша регламенттеуді ГОСТ 11969 - 79* жүзеге асырады, оған сәйкес, атап айтқанда, мынадай ережелер ажыратылады: төменгі "қайықтай" (Нл шартты белгісі), төменгі бұрыштық (Ну), төменгі түйісу (Нс), көлденең (Гр), тік (Вр), жартылай сөрелі (Ппт), төбелік (Пт). 1.11 суретте пісіру кезінде әр түрлі жағдайлар көрнекі түрде көрсетілген.

Сурет 1.11  Кеңістіктегі жіктердің орналасуы

Суретте мынадай орындар көрсетілген:

1. Төменгі.

2. Жартылай тік.

3. Тік.

4. Жартылай ттөбелік.

5. Төбелік.

Сыртқы пішініне қарай пісірілген тігістер қалыпты, яғни тегіс, дөңес, яғни күшейтілген, ойыс болып бөлінеді (сурет.1.12) дөңес тігістер қолмен доғалы дәнекерлеуге тән. Ойысқан бұрыштық жіктер  пісірілген қосылыстарының шаршауға кедергісін арттыру мақсатында (түйіскен жіктердің ойыс тігісі ақау болып табылады) жасалады. Жіктердің ойыстығына және жазық бетті юолуына пісіру немесе арнайы механикалық өңдеу режимін реттеу арқылы қол жеткізіледі.

а-қалыпты; б-дөңес; в-бүгілген

Сурет 1.12 Тігістердің кескіні

Айқастырылған пісірілген қосылыстар үшін пісірілген жіктерді олардың қосылысқа әрекет ететін күштердің бағытына қатысты орналасуына байланысты жіктеу тән. Перпендикуляр күшке бағытталған тігістер алдыңғы, ал параллель бағытталған тігістер флангты деп аталады. Қиғаш тігістер әртүрлі бұрышпен бағытталған күшке байланысты, ал аралас тігістер алдыңғы, флангты және Қиғаш тігістердің жыйынтығын білдіреді.

Пісірілген  жіктерді мақсаты бойынша бөлу:

а) берік-тек талап етілетін жалғау беріктігін қамтамасыз ететін;

б) тығыз-тек қосылыс тығыздығын қамтамасыз ететін;

в) берік - тығыз - бір мезгілде тығыздық пен қосылыстың беріктігін қамтамасыз ететін.

МЕМСТ 21.107 - 78 бойынша құрылыс сызбаларында дәнекерленген жіктердің шартты бейнесі 1.1-кестеде көрсетілген

1.1-кесте

№ 2 Практикалық сабақ.

Жабық электродтардың жіктелуі.

Сабақтың мақсаты: пісіруде қолданылатын балқыту электродтары, олардың тағайындалуы, жіктелуі, көлемі және жалпы техникалық талаптары туралы жалпы түсінік беру.

Тапсырма.

1. Жабық электродтардың қысқаша теориялық мәліметтерді - жіктелуін оқып үйрену: а) мақсаты бойынша, б) жабынның типі мен қалыңдығы бойынша, в) тігіс металының қасиеттері бойынша, г) пісірудің мүмкін етілген кеңістіктік жағдайлары бойынша, д) тоқ және т. б. түрлері мен полярлығы бойынша. 2. Теориялық бөлімді оқып болғаннан кейін студент жеке тапсырмада көрсетілген пісірілген қосылыстар үшін пісіруге арналған электродтарды таңдап алуы тиіс.

Сабақ барысы.

Сабақ барысында балқитын электродпен пісіруге қолданылатын жабылған электродтардың жіктелуі қарастырылады.

Теориялық материалдарды зерделегеннен кейін студент:

а) оқытушыдан жеке тапсырманың нұсқасын алу;

б) пісірілетін металға және оның қалыңдығына байланысты электродтардың талап етілетін тобын таңдау.

в) есепті ресімдеу.

Есептік материалдарға қойылатын типтік талаптар. Тапсырмаларды орындау бойынша негізгі ұсыныстар

Балқытумен пісіруге арналған электродтарды таңдау пісірілетін құрылым материалымен, оның жауапкершілік дәрежесімен және жұмыс шарттарымен анықталады.

Тапсырманы орындау барысында балқытумен пісіруге арналған электродтарды жіктейтін МЕСТ негізінде жабылған электродтарды таңдаудың негізгі принциптері оқытылады.

Тапсырманы орындау кезінде нормативтік-техникалық құжаттаманы және ұсынылған әдебиетті пайдалану.

Болатты электр доғалық дәнекерлеу үшін ұзындығы 450 мм дейінгі өзекше түріндегі балқитын металл электродтар кеңінен қолданылады. Электродтың бір ұшы 20...30 мм ұзындығында электр байланысын қамтамасыз ету мақсатында электродұстағышта оны қысу үшін жабыннан босатылады. Басы 3 шетінің бүйірі дәнекерлеу процесінің басында бұйымға жанасу арқылы доғаны қоздыру мүмкіндігі үшін жабыннан тазартылады.

Сурет 2.1  Жабылған электрод: 1 – металл өзек; 2 – жабын қабаты; 3 – электродтың түбі

Электрод жабынына келесі компоненттер кіреді:

• газ тәрізді-Органикалық емес заттар (СаСО3 мраморы, магнезит МгСО3) және органикалық заттар (крахмал, декстрин);

- иондаушы немесе тұрақтандырушы-құрамына калий, натрий, кальций (бор, далалық шпат, гранит және т. б.) кіретін түрлі қосылыстар;

- жабынның негізін құрайтын қож құраушылар-әдетте кен руда (марганец, титан), минералдар (ильменит және рутил концентраттары, дала шпаты, кремнезем, гранит, плавик шпаты және т. б);

- ферроқорытпалар деп аталатын темірмен бірге осы элементтердің қорытпалары түрінде қолданылатын қоспалы элементтер мен элементтер – кремний, марганец, титан және т. б байланыстырушы компоненттер-сұйық шыны деп аталатын натрий және калий силикаттарының сулы ерітінділері

Жабынды дәнекерлеу өнімділігін арттыру үшін 60% жабынды массасына дейін темір ұнтақ қосады. Болатты доғалы дәнекерлеуге арналған металл электродтар келесідей жіктеледі, МЕСТ 9466-75 сәйкес дайындалады:

- σв < 600 МПа-У көміртекті және төмен қоспаланған конструкциялық болаттарды дәнекерлеу үшін;

- σв > 600 МПа-Л қосындыланған конструкциялық болаттарды дәнекерлеу үшін;

- жылуға төзімді болат үшін-Т;

- ерекше қасиеттері бар жоғары қоспаланған болатты дәнекерлеу үшін-Н.

Жабынның түрі бойынша – қышқыл жабыны бар (А), негізгі (Б), целлюлоза (Ц), рутил (Р) және аралас типті. Қышқыл жабындар (АНО-2, СМ-5 электродтары және т.б.) негізінен темір оксидінен және марганецтен (кен), кремнеземнен, ферромарганецтен тұрады. Олар технологиялық, бірақ mn оксидтерінің болуы оларды улы етеді. Рутил жабындары (Ано-3, АНО-4, ОЗС-03, ОЗС-4, ОЗС-6, MP-3, MP-4 электродтары және т.б.) өз құрамында рутилдің басым мөлшері ТіО2 болады, мұндай жабындар дәнекерлеушінің тыныс алу органдары үшін басқаларға қарағанда зиянды емес. Целлюлоза жабындары (ВСЦ-1, ВСЦ-2, ОЗЦ-1 және т. б. электродтары) целлюлозадан, органикалық шайырдан, ферроқорытпадан, тальктан және т. б. тұрады. Негізгі жабындар (УОНИ-13/45, ОЗС-2, ДСК-50 және т.б. электродтары) темір және марганец оксидтері жоқ. Мұндай электродтармен орындалған металл тігіс үлкен иілгіштікке ие. Кейбір электродтардың сипаттамалары 2.2 кестеде келтірілген

Таблица 2.2 Характеристики покрытых электродов

| Марка электрода | Тип электрода | Механические характеристики |  |  | Технологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δВ, МПа | δТ, МПа | аН, кДж/м2 | αН, г(А∙с) | Род тока |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ОММ-5 | Э42-Р | 490 | 363 | 980 | 2∙10-3 | Переменный и постоянный |  |
| АНО-6 | Э42-Т | 440 | 232 | 1370 | 2,4∙10-3 | То же |  |
| ОЗС-2 | Э42А0Ф | 450 | 372 | 1760 | 2,4∙10-3 | Постоянный |  |
| АНО-3 | Э46-Т | 490 | 372 | 1470 | 2,4∙10-3 | Переменный и постоянный |  |
| АНО-4 | Э46-Т | 490 | 362 | 1470 | 2,3∙10-3 | То же |  |
| ОЗС-4 | Э46-Т | 490 | 382 | 1175 | 2,4∙10-3 | Переменный и постоянный |  |
| МР-3 | Э46-Т | 490 | 372 | 1470 | 2,2∙10-3 | То же |  |
| УОНИ 13/45 | Э42А-Ф | 450 | 353 | 2160 | 2,4∙10-3 | Постоянный |  |
| УОНИ 13/55 | Э50А-Ф | 510 | 412 | 1960 | 2,5∙10-3 | Постоянный |  |
| УОНИ 13/65 | Э60А-Ф | 608 | 461 | 1760 | 2,5∙10-3 | Постоянный |  |
| УОНИ 13/85 | Э85-Ф | 882 | 520 | 882 | 2,6∙10-3 | Постоянный |  |
| АНО-1 | Э42-Т | 460 | 343 | 1370 | 3∙10-3 4,2∙10-3 | Переменный и постоянный |  |
| АНО-5 | Э42-Т | 450 | 372 | 1270 | 4,2∙10-3 | То же |  |
| ОЗС-3 | Э46-Т | 470 | 392 | 1180 | 3∙10-3 | То же |  |

Электрод диаметрінің D болат өзектің диаметріне d қатынасына байланысты жабын қалыңдығы бойынша ажыратады:

жұқа жабынмен (D / d≤1,2) М-индексі берілді;

орташа жабыны бар (1,2<D / d≤1,45) - C;

қалың жабыны бар (1,45<D / d≤1,8) - Д;

ерекше қалың жабыны бар (D / d≤1,8) - Г.

Пісірудің мүмкін етілген негізгі жағдайлары бойынша жабылған электродтар мынадай топтарға бөлінеді: 1 – барлық жағдайлар үшін; 2 – тігінен басқа барлық жағдайлар үшін; 3 – төменгі, тік жазықтықта көлденең; 4 – төменгі жағдайлар үшін.

Электродтарды айнымалы және тұрақты түзу және кері полярлы токпен пісіруга арналған болып ажыратылады: Э әрпі – электрод, оның артында тұрған сан – тігіс металының үзілуіне уақытша кедергі- беріктік шегі (мысалы, Э46 маркалы ОЗС-4, АНО-3 электродтар кемінде 451 МПа уақытша кедергіні қамтамасыз етуі тиіс). Қосындыланған болатты дәнекерлеуге арналған жабылған электродтардың типтерін белгілеуге кіретін әріптер мен сандар балқытылған металдың шамамен химиялық құрамын көрсетеді (Э-09Х1МФ, Э-12Х13). Жабық электродтардың әрбір түрі үшін пісіру сымымен, жабынды құрамымен, химиялық құрамымен және тігіс металының қасиеттерімен және т. б. сипатталатын бір немесе бірнеше маркалар жасалған.

МЕСТ 10051-75 бойынша ерекше қасиеттері бар беттік қабаттарды қалпына келтіруге (наплавка) доғалы балқытуға арналған электродтар шығарылады (мысалы, Э-10Г2, Э-90Х4М4ВФ және т.б.). Қорғағыш газдарда қолмен доғалы және механикаландырылған пісіру түрлеріне арналған балқитын жабық электродтардан басқа, балқымайтын вольфрамды, сирегірек көмір және графитті электродтар қолданылады. Бұл электродтар доғаның жануын қоздыру және қолдау үшін қызмет етеді. Доғаның жануының тұрақтылығын және вольфрамды электродтардың тұрақтылығын арттыру үшін оларға электродтың эмиссиялық қабілетін арттыратын белсендіретін сирек жер металдарын (торий, лантан, иттрий) 1,5–3% оксидтері енгізіледі. Вольфрамды электродтар диаметрі 0,5; 0,2; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 және 10,0 мм шыбықтар түрінде шығарылады.

Химиялық құрамына байланысты электродтар мынадай маркаларды дайындайды: ЭВЧ – таза вольфрамнан, ЭВЛ – лантан оксидін қосумен вольфрамнан, ЭВИ – иттрий оксидін қосумен вольфрамнан, эт – торий оксидін қосумен. Вольфрамды электродтың маркасындағы сандар пайыздың ондық үлесіндегі белсендіруші қоспаның санын көрсетеді. Көмір және графитті электродтар (өзектер) электротехникалық көмірден немесе диаметрі 4-тен 18 мм-ге дейінгі және ұзындығы 250-ден 700 мм-ге дейінгі синтетикалық графиттен жасалады. Электродтарды шартты белгілеуде орналасуы 2.2-суретте көрсетілген мынадай деректер болуы тиіс.

2.2 сурет ГОСТ 9466-75 сәйкес электродтарды шартты белгілеу құрылымы

Белгілерде: 1-түрі; 2 – маркасы; 3 – диаметрі, мм; 4 – электродтардың тағайындалуы; 5 – жабын қалыңдығын белгілеу; 6 – электродтар тобы; 7 – МЕСТ 9467-75, ГОСТ 10051-75 немесе ГОСТ 10052-75 бойынша балқытылған металл мен тігіс металының сипаттамасын көрсететін индекстер тобы; 8 – жабын түрін белгілеу; 9 – пісірудің немесе балқытудың рұқсат етілген кеңістіктік жағдайларын белгілеу; 10-тоқтың түрін немесе балқытып жабуда қолданылатын тегін белгілеу, тұрақты токтың полярлығы мен бос жүрістің номиналды кернеуінің және 50 Гц жиілігімен айнымалы токтың пісіру доғасының қоректендіру көзінің белгіленуі; 11 – МЕСТ 9466-75 стандартын белгілеу; 12 – электрод типтеріне стандартты белгілеу.

Мұндай шартты толық белгі затбелгілерде (этикеткасында) немесе электродтар салынған қораптарды, бумалар мен жәшіктерді таңбалау кезінде көрсетілуі тиіс. Құжаттаманың барлық түрлерінде маркадан, диаметрден тұратын электродтардың қысқартылған шартты белгісі беріледі

№ 3 Практикалық сабақ.

Сызбаларда пісіру тігісінің шартты белгісі

Сабақтың мақсаты: пісірілген қосылыстарының түрлерін белгілеумен танысу

Тапсырма.

Пісірілген қосылыстардың түрлерін белгілеумен танысу; МЕСТ – ды дұрыс пайдалануды үйрену; пісірілген жіктердің белгілерін қоюды үйрену.

Теориялық бөлімді оқып болғаннан кейін студент жеке тапсырмада көрсетілген пісірілген қосылыстар үшін пісіруге арналған электродтарды таңдап алуы тиіс.

Сабақ барысы:

1. Дәнекерлеу қосылыстарының түрлерін белгілеумен танысады;

2. МЕСТ – ты дұрыс пайдалануды үйренеді;

3. Пісірілген жіктердің белгілерін қоюды үйренеді.

Сызбалардағы пісірілген жіктер мен қосылыстардың белгіленуі

Пісірілген қосылысты белгілеу Құрастыру сызбалары мен жалпы түрдегі сызбаларда жүргізіледі. (МЕСТ) 2.312-72 сәйкес, барлық үлгідегі пісірілген тігістер тұтас сызықтармен (көрінетін беттегі) немесе штрихтік сызықтармен (көрінбейтін беттегі) бейнеленеді. Пісірілген тігістердің бейнелеріне бір жақты бағыттамалармен аяқталатын сызықтар-стрелкалар қолданылады. Стрелкаларды көрінетін тігістен жүргізген дұрыс (сурет. 3.1). Тігістің шартты белгісі маңдайша сызығының сөресінің үстіне (бет жағында тігіс үшін) және сөренің астында – артқы немесе көрінбейтін жағында орындалған тігіс үшін жазылады жазылады.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сурет 3.1 Пісірілген тігістің шартты белгіленуінің структурасы

1. Көмекші белгілер:

- Тұйық сызықты тігіс;    - монтахдау кезінде

Жасалған тігіс.

2. Пісірілген қосылыстар тігістерінің типтеріне және конструктивтік элементтеріне стандартты белгілеу:

МЕСТ 5264-80-пісірілген жіктер мен электродтармен қолмен доғалық пісіру арқылы орындалған қосылыстарға арналған стандарт;

МЕСТ 11534-75-өткір және доғал бұрыштар астындағы электродтармен жабылған қолмен доғалық пісіру арқылы орындалған дәнекерленген жіктер мен қосылыстарға арналған стандарт;

ГОСТ 14771-76 - қорғаушы газдарының ортасында пісірілген жіктер мен қосылыстарға арналған стандарт;

МЕСТ 23518-79-өткір және тұйық бұрыштар астында қорғау газдарының ортасында пісіру арқылы орындалған пісірілген жіктер мен қосылыстарға арналған стандарт;

МЕСТ 16037-80 – болат құбырлардың пісірілген қосылыстарына арналған стандарт (негізгі типтері, конструктивтік элементтері мен өлшемдері));

МЕСТ 14806-80-алюминий мен оның қорытпаларын қалыңдығы 0,8-ден 60 мм-ге дейін доғалық пісіруге арналған стандарт;

ГОСТ 14776-76-қорғау газдарының ортасында және флюс қабатының астында пісіру арқылы орындалған дәнекерленген электр шлаклпалық қосылыстарға арналған стандарт.

Металдарды пісіру арқылы қосу кезінде пайдаланылатын стандарттар тізімі үлкен, ал нақты стандартты пайдалану пісірудің қолданылатын тәсіліне сүйене отырып анықталады. Газбен пісіру арқылы орындалған арнайы стандартты қосылыстар жоқ. Алайда МЕСТ 16037-80 стандартында болат құбырларда газбен пісіруді пайдалану регламенттеледі.

3. Пісірілген қосылыстар тігістерінің типтері мен конструктивтік элементтеріне стандарт бойынша тігістің әріптік-сандық белгісі. С, Т, Н, У әрпінен кейін міндетті түрде пісірілетін жиектерді дайындаудың конструктивтік элементтерін және пісіріліетін қосылыстарды орындаудың нақты шарттарын көрсететін сан (стандарттағы тігістің реттік нөмірі) қойылуы тиіс. Мысалы, С1...С37 және т. б.

- Тек екі түрі айқастырылған қосылыстар: Н1 – байланыс сызбада көрсетілген бір бетінен пісіріледі, Н2 – айқастырылған пісіру жігі екі бетінен орындалады.

- Айқастыру шамасын табу стандарттармен реттеледі.

- Пісіру жіктерінің типтері мен конструктивтік элементтеріне стандарт бойынша пісіру тәсілін шартты белгілеу.

Бұл позицияны стандарттан пісіру тәсілі түсінікті болған кезде көрсетпеуге рұқсат етіледі. МЕМСТ 5264-80-пісірілген жіктер мен электродтармен қолмен доғалық пісіру арқылы орындалған қосылыстардың стандарты қосымша белгілеуді талап етпейді. ГОСТ 14771-76 пісірудің нақты тәсілін ашпайды, өйткені қорғау газдарының ортасында пісіру бірнеше тәсілден тұрады: ИН – инертті газда балқымайтын электродпен, инертті газда жапсырма материалды пайдалана отырып, балқымайтын электродпен, УП – көмірқышқыл газының ортасында балқымайтын электродпен, ИП – инертті газ ортасында балқымайтын электродпен. Сондықтан бұл жағдайда пісіру тәсілін белгілеу қажет. Дәнекерлеу тәсілі бойынша толықтыруды талап ететін стандарттар: ГОСТ 8713-79 (1993 ж. редакциясында), ГОСТ 14776-79, ГОСТ 16037-80 (1991 ж. редакциясында) және т. б.

6. Бұрыштық тігістер үшін осы позицияда тігіс катеті қойылады, мысалы, 14 мм.

7. Үзік жіктер үшін пісірілетін учаскенің ұзындығы қойылады, электр жабыстырғыш және нүктелі қосылыстар үшін пісірілген нүктенің есептік диаметрі, роликті пісіру арқылы орындалған тігістер үшін – тігістің ені, мм.

8. Қосылыстың үзіксіздік түрі және жіктерді қою қадамы көрсетіледі: /–жіктерді тізбекті орналастырумен біріктіру; Z – пісірілген жіктерді шахматтық орналастырумен біріктіру. Қадам шамасына назар аудару керек. Қадам-бұл пісірілетін учаскелер арасындағы қашықтық емес, тігістің басынан келесі тігістің басына дейінгі қашықтық (мұндай мән осы өлшемге жиі қойылады), яғни ешқашан 100 / 100 белгісін қоя алмайды.

Сондай-ақ, 150 / 160 келесі белгінің орындылығы туралы ойлану керек. Пісірілген қосылыстарды орындау кезінде үзік тігістерді орындау үшін белгілеуді жүргізуге қарағанда, тігістерді (түйісудің басынан аяғына дейін) өтуге неғұрлым ыңғайлы және жылдам пісіретін болады. Осыған ұқсас және жіктердің шахматтық орналасуымен пісірілген қосылысты орындау кезінде көрсетілген 150 Z 130 параметрлерімен жалғауды орындау қажеттігін қарастыру керек.

- Көмекші белгілерді көрсетеді:

тігісітің күшейтуі бар;

наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу;

тігістің бетінің тазалығын орындау белгісі

негізгі металға бірқалыпты өту арқылы жіктің бүріккіштері мен бүріккіштерін өңдеу

10. Дәнекерленген тігістің артқы жағына қатысты қосалқы белгілер көрсетіледі (тамыр жағынан):

тігістің күшейтілуі алынған;

тігістің бетінің тазалығын орындау белгісі

тігістің бүріккіштері мен бүріккіштерін негізгі металға бірқалыпты өту арқылы өңдеу.

Егер көрсетілген белгілер сызықтың астында тұрса, онда олар тігістің артқы жағына жатады. Пісірілген тігіс көрінетін болады, бірақ оны көрінбейтін жағынан орындау қажет жағдайлар, бұл ретте пісірілген тігісті белгілеудің негізгі жазбасы сызықтың астында жазылады (сурет. 2).

Сызбаны ыңғайлы оқу үшін пісірілген тігістер мен қосылыстарды белгілеу кезінде бірқатар оңайлатулар қолданылады. Пісірілген  конструкцияны дайындау кезінде пісіруңдің бір тәсілін және бір стандарт бойынша жиектерді дайындау нысанын қолдана отырып, шартты белгілеу құрылымында негізгі үлгілерге, конструктивтік элементтерге және жіктердің өлшемдеріне стандартты қоймауға жол беріледі. Бұл ретте пісіріуге арналған стандарт осы конструкцияны дайындауға арналған техникалық талаптарда сызбада көрсетіледі. Мысалы, пісіруге МЕСТ 5264-80 бойынша Э-50А типті электродтармен жүзеге асырылады.

Бірдей дәнекерленген тігістер көп және әрбір тігістің белгісі сызбаны бөгеулейтін жағдай болуы мүмкін. Сонда пісірілген жіктер топтастырылады және бір пісірілген жіктің толық белгіленуін жүргізеді. Сөренің көлбеу сызығына бірдей тігістердің саны және тігістер тобының нөмірі қойылады (сурет. 3.2, а). Қалған тігістерде стрелкалы-сызықтарды жүргізеді (сурет. 3.2, б).

Сурет 3.2  Көрінбейтін жағынан орындалатын пісірілген жігінің белгіленуі

№

1

а)

б)

1

2

№

1

а - бір тігісті белгілеу, б-келесі тігістерді белгілеу

Сурет 3.3  Бірдей тігістерді белгілеу

Оларға тігістің реттік нөмірі қойылады. Егер келесі пісіру қосылыстарында пісіруге стандарт өзгерсе, жиектер мен т.б. басқа белгілеу пайдаланылады, онда қосылыстардың келесі тобын қалыптастырады. Топтың реттік нөмірі пісірілген конструкция элементтерін пісіру немесе жинау кезектілігін көрсетпейді. Бұл тізбекті тек технологиялық құжаттамада табуға болады.

Егер барлық тігістер бірдей болса және бір жағынан (бет немесе сырт жағынан) бейнеленген болса, реттік нөмір тігістерге берілмейді, ал белгілері жоқ тігістер сызықтармен белгіленеді. Стандартты емес пісірілгеен жіктер оны орындау үшін қажетті конструктивтік элементтердің өлшемдері көрсетіле отырып бейнеленеді, әрі жіктің шекаралары тұтас сызықтармен, ал жіктің шекарасындағы жиектердің конструктивтік элементтері – тұтас жіңішке сызықтармен жүргізіледі (сурет. 3.4). Техникалық талаптарда пісіру тәсілі міндетті түрде көрсетіледі. Мысалы, Э-46А типті қолмен доғалы жабылған электродтармен пісіру.

Сурет 3.4  Cтандартты емес пісіру жігін белгілеу

ГОСТ 2.312-72 бойынша барлық үлгідегі пісірілген тігістер шартты түрде тұтас негізгі сызықтармен бейнеленеді (суретте 1 көрінетін тігістер), немесе штрих сызықтармен (2 суретте көрінбейтін тігістер). Көрінетін дәнекерлеу нүктесі шартты түрде тұтас негізгі сызықтармен орындалатын белгімен бейнеленеді (суреттегі 3-нүкте). Көрінбейтін дәнекерлеу нүктесі бейнеленбейді.

Пісірілген тігістердің бейнелеріне бір жақты бағыттамалармен аяқталатын шығару-сызықтар жасалады. Сызықтарды көрінетін тігістен жүргізген дұрыс. Тігістің шартты белгісі сөресінің үстінде бет жағындағы тігіске арналған маңдайшалар және сөренің астында сыртқы тігіске арналған белгілер жазылады.

1-көрінетін; 2 – көрінбейтін; 3-дәнекерлеу нүктесі

Сурет 3.5  Пісірілген жіктердің бейнесі

Стандартты тігістің шартты белгісі немесе ГОСТ 2.312-72 бойынша жалғыз пісірілген нүктесінің құрылымы 3.6 суретте келтірілген. Тігісті механикалық өңдеуді, үзік тігіс нүктелерінің немесе учаскелерінің орналасуын, тігіс сызығының тұйықталуын және т.б. білдіретін қосымша белгілер 3.1 кестеде көрсетілген.

3.1 пісірілген тігісті шартты белгілеу

| Белгі № | Белгі | Нені білдіреді |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Тұйықталған сызықты тігіс |
| 2 |  | Тұйықталмаған тігіс; ол сызбада тігістің орналасуы белгілі болғанда қойылады |
| 3 |  | Осы белгіден кейн тігістің катеті мм өлшеммен қойылады |
| 4 |  | Тізбектеліп орналасқан үзік немесе нүктелік тігіс |
| 5 |  | Шахмат бойынша орналасқан үзік немесе нүктелік тігіс |
| 6 |  | Тігістің күшейтілуі алынған |
| 7 |  | Тігістің бұдырын және қаптаманы негізгі металға жымдастыра өңдеу |
| 8 |  | Тігіс бұйымды монтаждау кезінде орындалады |

Знак	и размер катета согласно стандарту на типы и конструктивные элементы

швов сварных соединений (знак	выполняется сплошными тонкими линиями

высотой, равной высоте цифр, входящих в обозначение шва)

Условное обозначение способа сварки по стандарту на типы и конструктивные

элементы  швов сварных соединений (допуск не указывать)

Буквенно-цифровое обозначение шва по стандарту на типы и конструктивные элементы

швов сварных соединений

Обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений

Для прерывистого шва – размер

длины провариваемого участка, знак /

или Z и размер шага

Для одиночной сварной точки – размер расчётного

Указание                                                                  диаметра точки

о контроле                                                                Для шва контактной точечной сварки или электроза-

шва                                                                            клепочного – размер расчетного диаметра точки или

электрозаклепки, знак / или Z и размер шага

Для шва контактной шовной сварки – размер

расчетной ширины шва

Для прерывистого шва контактной шовной сварки –

размер расчетной ширины шва, знак умножения,

размер длины провариваемого участка, знак / и

размер шага

Тігістің қосалқы белгілері                      	“дефис” белгісі

тұйықталған желі мен монтаждау жігі                                                                көмекші сызықтар

Сурет 3.6   Стандартты тігісті немесе жалғыз нүктені шартты белгілеу құрылымы

3.2 кестеде пісірілген тігістерді шартты белгілеу мысалы көрсетілген

Кесте 3.2  пісірілген тігісті белгілеу мысалдары

| Тігістің сипаты | Көлденең қиманың түрі | Сызбада көрсетілген тігістің шартты белгісі |
| --- | --- | --- |
| Сым электродымен электр қожды пісірумен орындалған, жиектерін қиғаштаған бұрыштық қосылыс тігістері, тігіс катеті 22 мм | а) тігіс көрінетін бете орналасқан б) тігіс ішкі жақта орналасқан |  |
| Таврлы жалғау тігістері жиектері жонылмаған, екі жақты, шахматтық орналасумен үзік, жабық желі бойынша балқымайтын металл электродпен қорғаныс газдарында доғалы қолмен пісірумен орындалған, тігіс катеті 6 мм, пісірілетін учаскенің ұзындығы 50 мм, қадам 100 мм |  |  |

Құрастыру бірлігінде бірдей тігістер болған жағдайда белгілеуді тігістердің біріне салу керек, ал қалған бірдей тігістердің бейнесінен сөрелері бар сызықтарды жүргізу керек. Бірдей тігістерге бір нөмір беріледі, ол сызыққа-тігістің белгісі орналасқан сөресі бар табаққа салынады және тігістер санын көрсетеді. Қалған тігістерде тігістің нөмірі тек сөренің үстіне немесе сөренің астына жазылады (сурет. 7). Егер сызбадағы тігістер бірдей және Бір бет (немесе артқы) жағынан бейнеленген болса, тігістерге нөмір бермеуге болады. Жолақтар-сызықтармен сөрелерсіз белгілері жоқ тігістер белгіленеді.

Сурет 3.7 - бірдей тігістерді белгілеу

Практикалық сабақ №4.

Электродты жабындардың түрлері

Сабақтың мақсаты:

электродтар жабындыларының негізгі түрлерін, олардың құрамын, қасиеттерін және дәнекерлеу процесіндегі мақсатын оқып үйрену.

Тапсырма. 1. Қысқаша теориялық мәліметтерді - электрод жабындыларының негізгі түрлерін оқып үйрену: а) қышқыл, Б) негізгі, в) рутил, г) целлюлозды, д) басқа түрлерді жабумен; жабындылардың негізгі компоненттері, дәнекерлеу кезіндегі олардың рөлі, әртүрлі жабындары бар электродтардың дәнекерлеу-технологиялық қасиеттері.

Теориялық бөлімді зерделегеннен кейін студент электродты жабудың көрсетілген түрі үшін оның қасиеттері мен қолданылу саласын көрсетуі тиіс.

Сабақ барысы Сабақ барысында электродтардың негізгі түрлері және олардың қасиеттері қарастырылады. Теориялық материалдарды зерделегеннен кейін студент:

а) оқытушыдан жеке тапсырманың нұсқасын алу;

б) индивидке көрсетілген электродтарды жабу түріне байланысты- негізгі құрамдауыштарын анықтау және олардың дәнекерлеу процесінде: металл жік, газды қорғау және т. б. қарастырылатын түрдің негізгі технологиялық қасиеттерін белгілеу жабу және аударуға маркалы электродтарды оған қатысты.

в) есепті ресімдеу.

Есептік материалдарға қойылатын талаптар типтік. Тапсырмаларды орындау бойынша негізгі ұсыныстар

Электродты жабынның түрін таңдау конус-струкция материалымен, тігіс металының механикалық қасиеттеріне қойылатын талаптарға және дәнекерленген конструкцияның жауапкершілік дәрежесімен анықталады. Тапсырманы орындау барысында балқытумен дәнекерлеуге арналған электродты жабындардың түрлері, қасиеттері және оларды таңдау негіздері оқытылады. Тапсырманы орындау кезінде ұсынылған әдебиетті қолдану керек.

1. Кенқышқыл жамылғыларында темір және марганец тотықтары (әдетте кен түрінде), кремнезем, ферромарганецтің көп мөлшері бар. Дәнекерлеу аймағын газбен қорғауды құру үшін жабынға органикалық заттар (целлюлоза, ағаш ұны, крахмал және т.б.) енгізіледі, олар қыздыру кезінде қорғаныс газдарының қоспасын түзе отырып ыдырайды және жанады. Электродтар балқытудың жоғары жылдамдығы, балқытудың коэффициенті 8-11 г/А*с, тұрақты және айнымалы токтағы барлық кеңістіктік жағдайларда дәнекерлеуге жарамды; балқытылған металл Э42 электродтарының түріне сәйкес келеді және құрамында <0,12% С; <0,10% Si; 0,6-0,9% Мп; <0,05% P және <0,05% s.

Электродты жабындардың түрлері: Электродты балқыту кезінде марганец пен көміртектің оттегімен қарқынды экзотермиялық реакциясы, дәнекерлеу ваннасын қыздыратын және балқытылған металдың шағын қабыршақты беті бар тегіс бетін қамтамасыз етеді. Марганец кені көп болған кезде пайда болатын түтін дәнекерлеуші үшін зиянды және жеткіліксіз желдету кезінде оның марганец қосылыстарымен біртіндеп улануы мүмкін. Электродтар төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған барлық мүмкін бұйымдар өндірісінде кеңінен қолданылады, бірақ Ресейдің бірқатар кәсіпорындарында осы электродтарды қолдану олардың уыттылығына байланысты шектелген немесе тыйым салынған.

2. Рутил жабындары негізінен TiO2 титан Қос тотығынан тұратын рутил минералын өндірудің дамуына байланысты айтарлықтай қолданылады. Жабындарда, рутилден басқа кремнезем, ферромарганец, кальций немесе магний карбонаттары енгізілген. Технологиялық қасиеттері бойынша жабындар кенқышқылына жақын, ең жақсы құралым, аз шашырату береді, бөлінетін газдар дәнекерлеуші үшін зиянды болып саналады. Балқытылған металл Э42 және Э46 типті электродтарға сәйкес келеді. Электродтар төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жауапты құрылымдарды дәнекерлеу үшін қолданылуы мүмкін.

3. Фтористо-кальцийлі жабындар кальций мен магний карбонаттарынан, плавик шпаты мен ферроқорытпалардан тұрады. Жабындар негізгі сипаттағы қысқа шлактарды береді, ал мұндай жабыны бар электродтар сондай-ақ төмен сутекті деп аталады, өйткені балқытылған металл басқа жабындарға қарағанда сутегі аз болады. Ваннаның газды қорғанысы жоғары температураның әсерінен карбонаттардың ыдырауы кезінде түзілетін көміртегінің қос тотығымен және тотығымен қамтамасыз етіледі. Электродтар жиі кері полярлықтың тұрақты тогында қолданылады (электродта плюс).

Қышқылдану дәрежесі мен құрамы бойынша балқытылған металл тыныш болатқа сәйкес келеді, тазалығымен, оттегінің, азоттың және сутегінің аз құрамымен ерекшеленеді, Күкірт пен фосфордың мөлшері төмендеген, марганец (0,5 — 1,5%) және кремний (0,3—0,6%) жоғарылаған. Металл тозуға қарсы тұрақты, механикалық қасиеттерінің жоғары көрсеткіштері бар, оның ішінде соққы тұтқырлығы бар және механикалық қасиеттері бойынша негізгі металдан басым. Бұл жабыны бар электродтар көміртекті және қоспаланған болаттан жасалған аса жауапты конструкцияларға ұсынылады.

Фторист-кальцийлі жабыны бар электродтар көп жылдар бойы балқытылған ' металдың сапасы бойынша ең жақсы болып табылады. Негізгі металдың жиектеріндегі қабыршақтың, тоттың, майдың болуына сезімтал және бұл жағдайларда электродтарды қыздырған кезде сияқты тесік береді. Балқытылған металдың қасиеттерін жабындыдағы ферроқорытпалардың санын өзгерте отырып, кең көлемде өзгертуге болады. УОНИ-13 сияқты таңбаланатын осы типті электродтар кеңінен танымал; олар бірнеше сорттары бар; УОНИ-13/45, УОНИ-13/55 және т.б.; екінші Сан балқытылған металдың беріктілік шегін көрсетеді.

4. Органикалық жабындар органикалық материалдардан тұрады, әдетте тотицеллюлозадан тұрады, оған қож құраушы материалдар, титан қос тотығы, силикаттар және т.б. қосылған. Электродтар тұрақты және айнымалы токтағы барлық кеңістіктік жағдайларда дәнекерлеуге жарамды; құрастыру сапасына және металл бетінің жағдайына сезімтал емес, әсіресе монтаждық және далалық жағдайларда жұмыс істеуге жарамды. Э42-Э50 типті электродтарға сәйкес келетін қанағаттанарлық сапалы балқытылған металл береді. Монтаждау жұмыстарында кеңінен қолданылады.

Сапалы электрод жабындарының салмағы құрғақ қоспаға майлау пастасын жасау үшін электрод өзек салмағының 30-40% құрайды, құрғақ қалдықты есептегенде тығыздығы 1,40 немесе 12-13% сұйық шынының су ерітіндісін қосады. Балқытылған металл бойынша жоғары өнімділік беретін Арнайы электродтар бар. Осы мақсат үшін электродтардың жабынына арнайы зауыттарда жасалған Темір ұнтағы қосылады, енгізілетін темір ұнтағының мөлшері электрод өзегінің салмағының 5-тен 50% - ға дейінгі түрлі электродтарда өзгереді. Балқу коэффициенті 8-10 г/А*с әдеттегі мәндерге қарсы 12-20 г/а•с дейін көтеріледі.

Практикалық сабақ №5.

Қолмен доғалы дәнекерлеу режимдерін есептеу

Сабақтың мақсаты: қолмен доғалы дәнекерлеу режимін негіздеу.

Тапсырма: қолмен доғалық дәнекерлеу режимін есептеу үшін білуге тиіс: электрод диаметрі; дәнекерлеу тогының күші; доғадағы кернеу; бір өтпе үшін орындалатын тігістің көлденең қимасының ауданы; өтпе саны; токтың түрі мен полярлығы.

Электродтың диаметрі дәнекерленетін металл табақтарының қалыңдығына байланысты анықталады:

Таблица 5.1

| Толщина листов, мм | 1,5-2 | 3 | 4-8 | 9-12 | 13-15 | 16-20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-2 | 3 | 4 | 4-5 | 5 | 5-6 | 6-10 |

При выполнении угловых швов диаметр электрода выбирают от размера катета шва:

Таблица 5.2

| Катет шва, мм | 3 | 4-5 | 6-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 3 | 4 | 5 |

Бір өту жолы үшін балқытылған металдың ең үлкен көлденең қимасы 30-40 мм2 құрайды, сондықтан өту санын анықтау үшін дәнекерлеу жігінің көлденең қимасының ауданын 30-40 мм2 бөлу қажет. Қолмен доғалық дәнекерлеу үшін дәнекерлеу тогының Күшін I=(փd^2/4)•I формуласы бойынша анықтайды, мұнда I - дәнекерлеу тогының күші, А; փ = 3,14; d - электрод диаметрі, мм; i-ток тығыздығы, А/мм^2.

Электродтағы шекті ток тығыздығы, ал / мм2:

Таблица 5.3

| Диаметр электрода, мм | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие: |  |  |  |  |
| кислое | 14-20 | 11,5-16 | 10-13,5 | 9,5 - 12,5 |
| основное | 13-18,5 | 10-14,5 | 9-12,5 | 8,5-12,0 |

Қатты есептеу кезінде доға кернеуінде елемеуге болады. Дәнекерлеу жылдамдығы V=а i/(3600 GF) формуласы бойынша анықталады), мұндағы: v-дәнекерлеу жылдамдығы, м / сағ; ан-балқыту коэффициенті, г / (А * сағ); I-дәнекерлеу тогының күші, А; γ-балқытылған металдың тығыздығы, г / см3; F - тігістің көлденең қимасының ауданы, см2. Дәнекерлеудің негізгі уақыты t_о=fl/(ІА) формуласы бойынша анықталады, мұнда tо - негізгі уақыт - доғаның жану уақыты, г; l-тігістің ұзындығы, см. Міндет. Есеп қою: нұсқа мәліметтері бойынша қолмен доғалық дәнекерлеудің режимдерін есептеу.

5.4-кесте. Бастапқы деректер:

| № Вар-та | Тип сварочного соединения | Толщина свариваемых элементов | Марка электрода | Длина св. шва, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С11 | 32+32 | 03С-22Н | 5 | вертикальное положение |
| 2 | Т1 | 16+16 | АНО-5 | 7 | статические нагрузки |
| 3 | С18 | 12+12 | ВН-48 | 9 | динамические нагрузки |
| 4 | Н1 | 8+8 | УОНИ-13/55 | 12 | горизонтальное положение |
| 5 | С14 | 16+16 | АНО-4 | 16 | статические нагрузки |
| 6 | Т3 | 8+8 | ДСК-50 | 5 | динамические нагрузки |
| 7 | С9 | 16+16 | 03С-18 | 7 | потолочное положение |
| 8 | Н2 | 3+3 | ВФС-65У | 9 | вертикальное положение |
| 9 | С11 | 24+24 | 03Ш-1 | 12 | горизонтальное положение |
| 10 | Т1 | 10+10 | 03С-22Р | 16 | динамические нагрузки |
| 11 | Т3 | 26+26 | МР-3 | 5 | статические нагрузки |
| 12 | С18 | 20+20 | УОНИ-13/65 | 7 | динамические нагрузки |
| 13 | Н1 | 38+38 | СМ-11 | 9 | потолочное положение |
| 14 | С14 | 26+26 | ДСК-50 | 12 | статические нагрузки |
| 15 | Т3 | 16+16 | 03С-6 | 16 | горизонтальное положение |
| 16 | С9 | 22+22 | 03С-18 | 5 | вертикальное положение |
| 17 | Н2 | 12+12 | ВСЦ-4А | 7 | потолочное положение |
| 18 | С11 | 18+18 | ВСФ-85 | 9 | динамические нагрузки |
| 19 | Т1 | 24+24 | 03Ш-1 | 12 | горизонтальное положение |
| 20 | С18 | 30+30 | СМ-11 | 16 | вертикальное положение |
| 21 | Н1 | 18+18 | 03С-22Н | 5 | динамические нагрузки |
| 22 | С14 | 30+30 | УОНИ-13/55 | 7 | потолочное положение |
| 23 | Т3 | 24+24 | ВСЦ-4 | 9 | статические нагрузки |
| 24 | С9 | 30+30 | ТМУ-21У | 12 | вертикальное положение |
| 25 | Н2 | 22+22 | ВН-48 | 16 | горизонтальное положение |
| 26 | С11 | 28+28 | 03С-6 | 5 | статические нагрузки |
| 27 | Т1 | 20+20 | АНО-11 | 7 | динамические нагрузки |
| 28 | С18 | 26+26 | ЦУ-5 | 9 | вертикальное положение |
| 29 | Н1 | 3+3 | СК2-50 | 12 | потолочное положение |
| 30 | С14 | 40+40 | МР-3 | 16 | статические нагрузки |

Қолмен доғалық дәнекерлеу режимдерінің әдістемесі 1.Балқытылған металдың ауданы-дәнекерленген жіктің қималарын құрайтын Элементарлық фигуралар ауданының қосындысы (FНМ, мм). 2.Дәнекерлеу тогының түрі-қолданылатын электродтың маркасына (оның жабындысының түріне) және дәнекерленген қосылысты пайдалану шарттарына байланысты белгіленеді: - негізгі жабыны бар электродтармен дәнекерлеу кезінде тек тұрақты ток қолданылады. - рутил жабыны бар электродтармен дәнекерлеу кезінде, жауапты құрылымдар тұрақты ток қолданылады. - егер қосылыс статикалық жүктемені қабылдаса, айнымалы ток қолданылады. - егер қосылыс динамикалық жүктемені қабылдаса, тұрақты ток қолданылады.

3.Электрод диаметрі (dЭ, мм) - дәнекерленетін элементтердің қалыңдығына байланысты анықтамалық деректер бойынша белгіленеді. Егер әртүрлі қалыңдықтағы элементтер дәнекерленсе, онда dэ неғұрлым жұқа элементтің қалыңдығы бойынша орнатылады. - көпбейінді пісіру кезінде тамыр өту (жіктің түбірі) пісіріледі және электродтар dэк=3мм, дәнекерленетін элементтердің қалыңдығына қарамастан. Үшін электродтың диаметрі (dЭп ) дәнекерленетін элементтердің қалыңдығына байланысты, бірақ 5 мм-ден аспайтын етіп орнатылады. - электродтың төменгі диаметрінен өзгеше жағдайлар үшін дәнекерленетін элементтердің қалыңдығына қарамастан 4 мм-ден аспауы тиіс. 4. Дәнекерлеу тогы (ІСВ)

, А

мұнда, i-ток тығыздығы, А / мм2, анықтамалық деректер бойынша dЭ-ге байланысты белгіленеді. - тамыр өтпесін дәнекерлеу үшін токтың тығыздығын таңдағанда, мәні тығыздық оның төменгі мәні бойынша орнатылады. - келесі өту жолдарын дәнекерлеу үшін токтың тығыздығын таңдағанда, мәні тығыздық оның жоғарғы мәні бойынша орнатылады. - тігістерді төменгі жағынан ерекшеленетін жағдайда дәнекерлеу шамасы токты азайту қажет: - көлденең жағдай үшін-10% - тік жағдай үшін-15% - төбелік жағдай үшін-20% Көп өтпелі дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу тогының шамасын тамырлы өту (ІСВк) және келесі өту (ІСВп) үшін есептеу қажет. 5.Өтетін жолдар саны (n) - көп жүрісті дәнекерлеу кезінде ғана есептеледі.

n =

мұнда, FНМ-балқытылған металл қимасының ауданы, мм2 FНМ к-тамыр өтетін балқытылған металл қимасының ауданы, мм2

FНМк = (6÷8) dЭк

dэк-тамыр өтпесін дәнекерлеуге арналған электрод диаметрі, мм FНМп-кейінгі өтетін балқытылған металл қимасының ауданы, мм2

FНМк = (8÷12) dЭп

dЭп-кейінгі өткелдерді дәнекерлеуге арналған электрод диаметрі, мм 6.Дәнекерлеу электродтарының шығыны (МЭ, кг) 6.1. бір өтпелі тігіс үшін:

МНМ = FНМ ·· LМ,    кг

мұнда, FНМ-балқытылған металдың ауданы, м2

- металл тығыздығы (болат үшін = 7850 кг / м3)

LM-дәнекерленген тігістің ұзындығы

МЭ=МНМ · КР,    кг

мұнда, FНМ-площадь расплавленного металла, м2

-плотность металла (для стали = 7850 кг / м3)

LM-длина сварного шва

МЭ =(МНМк + МНМп · n) · КР,   кг

мұндағы, МНМк-тамырлы өту жолының балқытылған металының ауданы

МНМк = FНМк ·· LМ,   кг

МНМп = FНМк ·· LМ,   кг

n-өтпе жолдар саны КР-электродтардың Шығыс коэффициенті Ескертпе: егер бұйымда (торапта) бірнеше бір типті дәнекерлеу қосылыстары (яғни тігістер) болса, электродтардың бір тігіске есептелген шығынын тігістер санына көбейту қажет.

МЭ = МЭ1·N

мұнда, МЭ1 - 1 жікке электродтар шығысы n - қосылыстағы бір типті тігістердің саны (түйін, бөлшектер)

7. Доғадағы кернеу және РДС кезіндегі дәнекерлеу жылдамдығы регламенттелмейді.

5.5-кесте дәнекерленетін бөлшектердің қалыңдығына байланысты электрод диаметрі

| Толщина свариваемого металла | 1-2 | 3 | 4-5 | 6-12 | 13 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода | 1,6-2,0 | 3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |

5.6-кесте электродтың диаметріне және жабынның түріне байланысты ток тығыздығы

| Вид покрытия | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислое, рутиловое основное | 14-20 13-18,5 | 11,5-16 10-14,5 | 10-13,5 9-12,5 | 9,5-122,5 8,5-12,0 |

Кесте 5.7 көміртекті және төмен қоспаланған конструкциялық болаттарды дәнекерлеуге арналған электродтар.

| Марка электрода | Тип покрытия | Коэф. расхода КР, кг |  | Марка электрода | Тип покрытия | Коэф. расхода КР, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНО-4 | рутиловое | 1,6 |  | ОЗС-18 | основное | 1,5 |
| АНО-5 | рутиловое | 1,6 |  | ОЗС-21 | кислое | 1,7 |
| АНО-6 | рутиловое | 1,7 |  | ОЗС-22Н | основное | 1,6 |
| АНО-11 | основное | 1,5 |  | ОЗС-22Р | основное | 1,6 |
| АНО-14 | рутиловое | 1,6 |  | ОЗС-23 | рутиловое | 1,6 |
| АНО-18 | рутиловое | 1,7 |  | ОЗС-24 | основное | 1,7 |
| ВН-48 | основное | 1,6 |  | ОЗС-25 | основное | 1,6 |
| ВСЦ-4 | целлюлозное | 1,5 |  | ОЗШ-1 | основное | 1,4 |
| ВСЦ-4А | целлюлозное | 1,4 |  | ОМА-2 | кислое | 1,7 |
| ВСЦ-60 | целлюлозное | 1,5 |  | СК2-50 | основное | 1,6 |
| ВФС-65У | основное | 1,4 |  | СМ-11 | основное | 1,7 |
| ВФС-75У | основное | 1,4 |  | ТМУ-21У | основное | 1,5 |
| ВФС-85 | основное | 1,4 |  | УОНИ-13/45 | основное | 1,5 |
| ДСК-50 | основное | 1,6 |  | УОНИ-13/55 | основное | 1,5 |
| МР-3 | рутиловое | 1,7 |  | УОНИ-13/55К | основное | 1,6 |
| НИАТ-3М | основное | 1,6 |  | УОНИ-13/55У | основное | 1,6 |
| ОЗС-4 | рутиловое | 1,6 |  | УОНИ-13/65 | основное | 1,6 |
| ОЗС-6 | рутиловое | 1,5 |  | УОНИ-13/85 | основное | 1,6 |
| ОЗС-12 | рутиловое | 1,7 |  | ЦУ-5 | основное | 1,6 |
| ОЗС-17Н | рутиловое | 1,5 |  |  |  |  |

Практикалық сабақ № 6.

Қорғау газында дәнекерленген жіктерді орындау техникасымен таныстыру.

Сабақтың мақсаты: әр түрлі тәсілдермен және құрал-жабдықтармен таныстыру.

Тапсырма: жабдықтарды, технологияны және қорғау газдарын үйрену. Қорғау газдары ортасында дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу доғасы мен балқытылған металл аймағын қорғау үшін жанарғының көмегімен балқыту аймағына ағыспен берілетін арнайы газ пайдаланылады немесе дәнекерлеуді газбен толтырылған камераларда орындайды.

Ең көп таралған болып, дәнекерлеу жанарғының шүмегінен ағатын жергілікті газ ағынын қорғау табылады (сурет. 6.1). Ағынды қорғаныс сапасы 1 шүмектің өлшемі мен конструкциясына, A - A шүмегінің кесігінен дәнекерленетін материалдың бетіне дейінгі L қашықтығына және қорғаныс газының шығынына байланысты. B газ ағынының құрылымы екі аймақты ажыратады: 2 - ағын ядросы және 3 - шеткі учаске. Металдың сенімді қорғауы тек ағынның ядросы шегінде ғана кепілдік беріледі, оның максималды ұзындығы h шүмектен газдың ламинарлық өтуі кезінде байқалады.

Шүмектің ағынды бөлігінің әртүрлі нысандары қолданылады: конустық, Цилиндрлік және пішінделген. Жанарғыдағы шүмектің кіре берісінде ағысты қорғауды жақсарту үшін кеуекті материалдар, ұсақ торлар және т.б. орнатылады, ол шүмектен шығатын газ ағынын қосымша тегістеуге мүмкіндік береді. Газ шығыны ағынның ламинарлық ағуын қамтамасыз етуі тиіс.

Сурет 6.1 Пісіру аймағын хергілікті қорғау кезінде газ ағынының схемасы.

Қорғау газдары ретінде дәнекерлеу кезінде металмен өзара әрекеттеспейтін инертті газдар (аргон, гелий, олардың қоспалары) және белсенді газдар (СО2, N2 және т.б.) қолданылады.) металмен өзара әрекеттесетін, сондай-ақ олардың қоспалары. Қорғаныс газ дәнекерлеу тәсілінің физикалық, Металлургиялық және технологиялық сипаттамаларын анықтайды.

.

Қорғаныс газдарының ортасында дәнекерлеу балқымайтын (әдетте вольфрам) немесе балқитын электродпен орындалуы мүмкін (сурет. 6.2). Бірінші жағдайда инертті газдар және олардың қоспалары қолданылады. Дәнекерленген тігіс бұйымның жиектерін балқытудың есебінен және қажет болса, доға аймағына берілетін қосымша сымнан құралады.

Екінші жағдайда доға аймағына үздіксіз берілетін дәнекерлеу сымын пайдаланады, ол дәнекерлеу процесінде балқытылады және тігіс металының пайда болуына қатысады. Доға тұрақтылығын арттыру, балқыту тереңдігін арттыру немесе жіктің пішінін өзгерту немесе көміртекті және қоспалы болаттарды дәнекерлеу өнімділігін арттыру үшін белсенді газдармен инертті газдардың қоспалары қолданылады, мысалы: аргон қоспасы c 1... 5% O2, аргон қоспасы c 10... 25% СО2, CO2 (20% дейін) және ≤5% O2 қоспасымен аргон қоспасы.

Оттегімен көмірқышқыл газының қоспасы (20% дейін) көміртекті болатты дәнекерлеу үшін қолданылады. Бұл қоспа жоғары тотығу қабілеті бар, терең балқытуды және жақсы тігісті қамтамасыз етеді, кеуектікті азайтады.

1 - металл тігіс; 2-электрод; 3-қорғаныш газ; 4-жанарғы шүмегі; 5-қосымша сым

6.2 сурет ерімейтін және ерімейтін (б) электродтармен қорғау газдарының ортасында дәнекерлеу схемалары

Пісіру аймағы қорғаныс газы доғаның айналасында шоғырландыру арқылы берілуі мүмкін, ал балқитын электрод - жаққаға дәнекерлеудің жоғары жылдамдығы кезінде (сурет. 6. 3). Инертті газдардың шығынын үнемдеу үшін екі бөлек газ ағынымен қорғау қолданылады (см. сур. 6.3, в); бұл ретте әдетте көмірқышқыл газынан сыртқы ағын. Белсенді материалдарды дәнекерлеу кезінде ауаның балқытылған ғана емес, қыздырылған қатты металмен жанасуының алдын алу үшін шүмектерге ұзартылған саптамалар қолданылады (жылжымалы камералар, см.). сур . 6.3, г).

Ең сенімді қорғауға бұйымды алдын ала вакуумдалған және содан кейін қорғаныш газбен толтырылған стационарлық камераларға орналастыру кезінде қол жеткізіледі. Ірі габаритті бұйымдардың қорғаныш газдарының ортасында дәнекерлеу дәнекерленетін жіктің үстінде жергілікті Орнатылатын пластикалық жұмсақ, әдетте мөлдір материалдардан жасалған тасымалданатын камераларды пайдалана отырып жүргізіледі. Қорғаныс газдарының жылуфизикалық қасиеттері доғаның технологиялық қасиеттеріне әсер етеді. Аргонда үрлеумен салыстырғанда гелийдегі доға тең жағдайда жоғары кернеуге ие, ал түзілетін тігістер балқытудың аз тереңдігіне және үлкен еніне ие. Көмірқышқыл газы тігіс түріне әсері бойынша аралық орынға ие. Металлургиялық өңдеу және дәнекерлеу доғасының аймағына жікті қосымша қоспалау қажет болған жағдайда қышқылдайтын немесе қоспалайтын заттардың аз мөлшерін береді.

а-концентрациялы; б-бүйірлі; в – екі концентрациялы ағынмен; г-қосымша саптамасы бар

6.3 сурет балқыту аймағына қорғау газын беру сұлбасы

Шлак түзуші заттарды шаң немесе булар түрінде қорғаныш газбен бірге; жиектерді бөлшектеуге себілетін магнитті флюс немесе флюс сияқты; электрод сымының бетіне жағылатын жабын түрінде және басқа да тәсілдермен енгізеді. Тігіс металының құрамын дәнекерлеу аймағына қосымша қосу сымдарын беру, сондай-ақ әр түрлі құрамдағы сымдарды пайдалана отырып, жалпы ваннада екі бұрышты дәнекерлеу арқылы өзгертуге болады. Газ ортасында дәнекерлеу осындай негізгі артықшылықтарды алады: * әр түрлі қалыңдықтағы металдар мен қорытпалардың дәнекерленген қосылыстарының Жоғары сапасы, инертті газдарда дәнекерлеу кезінде қоспалаушы элементтердің аз бұрышы; * әртүрлі кеңістіктік жағдайларда дәнекерлеу мүмкіндігі; * жіктің пайда болуын бақылау мүмкіндігі және процесті механикаландыру мен автоматтандырудың жеңілдігі •

Тәсілдің кемшіліктеріне мыналар жатады: доғаның жарық және жылу радиациясына қарсы қорғаныс шараларын қолдану қажеттілігі, ағысты Үрлеу кезінде газ қорғанысының бұзылу мүмкіндігі және кейбір жағдайларда жанарғыларды сумен салқындатудың қиындығы. Міндет. Есепті қою: нұсқаның мәліметтері бойынша қорғау газының ортасында дәнекерлеу режимін есептеу. 1. Балқытылған металдың ауданын (FНМ) - дәнекерлеу жігінің қимасын құрайтын Элементарлық фигуралар алаңының жиынтығы ретінде анықтау. 2.Электродты сым диаметрі (dЭ , мм) - дәнекерленген қосылыстың түріне және дәнекерленетін металдың қалыңдығына байланысты орнату (анықтама берілген)

Бұрыштық дәнекерлеу қосылыстары үшін сым диаметрі тігіс катетінің шамасы бойынша орнатылады. Егер берілген қалыңдыққа (катетке) арналған анықтамалық деректерде сым диаметрлерінің екі мәні (немесе диаметрлер мәндерінің диапазоны) көрсетілсе, аз мәнге артықшылық беру керек. 3. Дәнекерлеу тогының шамасын (ІСВ), доғадағы кернеуді (UД), өту санын (n), электродтың ұшып шығуы (LЭ), және қорғау газының меншікті шығыны (Р) - электрод сымының қабылданған диаметріне және жіктің кеңістіктік жағдайына байланысты орнату (анықтамалық деректер).

6.1 кесте бастапқы деректер:

| № вар. | Тип сварного соединения | Толщина свариваемых элементов, мм | Защитный газ | Пространств. положение шва | Длина сварного шва, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С2 (УП) | 6+6 | СО2 | вертикальное | 2 |
| 2 | С5 (ИП) | 3+3 | Ar | нижнее | 5 |
| 3 | С8 (УП) | 20+20 | СО2 | горизонтальное | 4 |
| 4 | С24 (ИП) | 24+24 | Ar | нижнее | 3 |
| 5 | С22 (ИП) | 14+14 | Ar | вертикальное | 5 |
| 6 | С18 (УП) | 12+12 | СО2 | горизонтальное | 2 |
| 7 | Т1 (ИП) | 8+8 (к=4) | Ar | нижнее | 4 |
| 8 | Т3 (УП) | 4+4 (к=3) | СО2 | вертикальное | 3 |
| 9 | У9 (ИП) | 10+10 | Ar | горизонтальное | 5 |
| 10 | У7 (УП) | 6+6 (к1=4) | СО2 | нижнее | 2 |

4.Дәнекерлеу тогының шамасына (ІСВ) және электрод сымының диаметріне (dЭ) байланысты - балқыту коэффициентінің (аН) мәнін орнату.

5.Пісіру жылдамдығын анықтау (VСВ).

, м/ч

Ескерту: егер дәнекерлеу жылдамдығы 50 м / с асатын болса, онда дәнекерленетін элементтерді ТПОД=100÷150◦С температурасына дейін алдын ала қыздыру қажет.

6.Электрод сымының берілу жылдамдығын анықтау (VПП).

, м/ч

7. Дәнекерлеу материалдарының шығынын анықтау.

7.1. Электрод сымының шығыны (МЭ).

, кг

мұндағы, - балқытылған металдың салмағы, кг

, кг

7.2.Қорғаушы газ шығыны (МГ).

- балқытылған металдың ауданы, м2

- Болаттың тығыздығы, = 7850 кг / м3

- дәнекерленген тігістің ұзындығы, м

- өтпе жолдар саны

- электрод сымының Шығыс коэффициенті, қабылдау = 1,1 7.2.Қорғау газының шығыны (МГ).

, кг

мұндағы, - қорғау газының талап етілетін көлемі

, л

- қорғау газының үлес шығыны, л / мин (анықтамалық)

- пісіру уақыты, мин

, мин

- балқытылған металдың салмағы, кг

- газ тығыздығы, кг / м3:

көмірқышқыл газы үшін = 1,96 кг / м3

аргон үшін = 1,66 кг / м3

, г/А2

1,2

1,4

dЭ=0,8мм

2,0

3,0

26

22

18

14

10

200                  400                600              , А

Сурет 6.4 Тәуелділігі  мен  және

6.2-кесте. Сым диаметрінің байланыс түріне және металдың қалыңдығына тәуелділігі

| Диаметр проволоки, мм | Толщина металла, мм, для соединений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тавровых, угловых, нахлёсточных | Стыковых без скоса кромок | Стыковых со скосом кромок |
| 0,8 1 1-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-2 2-2,5 | 1 1,5-2,5 3 4 5 6-8 10 и более | 1 1,5-2 2,5-3 4-5 6 8 10 | ---- ---- ---- ---- 5-6 8-12 14 и более |

6.3-кесте. Өту жолдары санының металдың қалыңдығына және дәнекерлеу жігінің түріне тәуелділігі.

| Тип сварного шва | Число проходов в зависимости от толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| стыковой | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| угловой | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |

6.4-кесте. Дәнекерлеу сымының диаметріне және жіктің кеңістіктік жағдайына байланысты дәнекерлеу режимдерінің диапазондары.

| Диам. свароч. проволоки, мм | Швы, выполненные в нижн. положении |  | Вертикальные и горизонт. швы |  | Потолочные швы |  | Вылет электрода, мм | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свар. ток, А | Напря. на дуге, В | Сварочн. ток, А | Напря. на дуге, В | Сварочн. ток, А | Напря. на дуге, В |  |  |
| 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 | 50-120 50-180 120-200 130-250 150-350 300-500 | 15-20 20-23 21-24 21-25 21-28 28-34 | 50-110 50-170 110-180 120-200 | 17-19 20-22 21-23 21-23 ---- ---- | 50-110 70-120 110-170 120-180 ---- ---- | 16-18 17-20 19-21 19-21 ---- ---- | 6-10 7-12 8-12 10-14 12-18 14-20 | 7-8 8-10 8-12 12-14 14-17 15-22 |

6.5-кесте. Сым диаметрінің дәнекерленетін металдың қалыңдығына және кеңістіктегі жіктің жағдайына тәуелділігі.

| Диаметр проволоки, мм | Толщина металла, мм | положение шва в пространстве |
| --- | --- | --- |
| 0,8-1,2 | до 3 | нижнее горизонтальное, вертикальное, потолочное |
| 1,2-1,4 | 3-10 |  |
| 1,6-2 | свыше 10 | нижнее |

№ 7 практикалық сабақ.

Флюспен дәнекерлеу режимдерін есептеу

Сабақтың мақсаты: флюспен дәнекерлеуде қолданылатын жабдықтар мен әдістерді оқып үйрену.

Міндет. Тапсырманы қою: нұсқаның мәліметтері бойынша бір өтпелі жіктердің флюс астында дәнекерлеу режимдерін есептеу.

7.1-кесте. Бастапқы деректер:

| № варианта | Тип сварного соединения | Толщина свариваемых элементов, мм | Род и полярность сварочного тока | Длина сварного шва, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С4 (АФф) | 6+6 | Постоянный, обратной полярности | 2 |
| 2 | С4 (АФп) | 4+4 | Переменный | 4 |
| 3 | С5 (ПФо) | 4+4 | Постоянный, обратной полярности | 3 |
| 4 | С4 (АФм) | 5+5 | Переменный | 2 |

1. Бір жүрісті жіктерді флюспен дәнекерлеу режимін есептеу әдістемесі. 1. Балқытылған металдың ауданын (FНМ) анықтау-дәнекерленген жіктің қимасын құрайтын Элементарлық фигуралар алаңының қосындысы. Ол 100 мм2 аспауы тиіс.Әйтпесе, тігістер көпбейінді болады.

q2

e2

S2

S1

q1

e1

Сурет 7.1 тігіс сызбасы

2.Қорытудың нақты тереңдігін анықтау (hq) - біржақты тігіс однопроходного

, мм

- екі жақты бір өтпелі жікке арналған

, мм

3.Балқытудың есептік тереңдігін анықтау (һр)

- бір жақты тігіс үшін

, мм

- екі жақты тігіс үшін

, мм

4.Дәнекерлеу тогының түрі мен полярлығы-қолмен доғалы дәнекерлеу режимдерін есептеу әдістемесі бойынша белгіленеді.

5.Дәнекерлеу тогының шамасын анықтау (ІСВ)

, А

мұндағы, - пропорционал коэффициенті (мм / 100 А) ток түріне және токтың полярлығына, электрод диаметріне, флюс маркасына және қосылу түріне байланысты. Мәні =1,0 ÷ 2,0 шегінде белгіленеді. Түйісу қосылыстары үшін =1,1.

6.Электрод сымының диаметрін анықтау (dЭ, мм)

, мм

мұнда, - ток тығыздығы , (анықтамалық деректер), dЭ байланысты электрод диаметрі 3, 4, 5 мм үшін ток тығыздығының орташа мәні ретінде орнатылады.

Сымның соңғы диаметрі МСТ 2246-70 бойынша есеп айырысуға жақын мән ретінде орнатылады.

7.Доға кернеуі (ud)

, В

8.Ұшып электродты сым (LЭ)

, мм

- жиектерін Бөлмей түйіскен қосылыстар үшін LЭ =10, мм

9.Балқу коэффициенті (аН) - ток түрін, оның полярлығын және электродтың ұшып шығуын ескере отырып анықталады.

- кері полярлықты тұрақты токта дәнекерлеу кезінде

, г/А·ч

-при LЭ =15          , г/А·ч

-при LЭ =10          , г/А·ч

- тікелей полярлықты тұрақты токпен және айнымалы токпен дәнекерлеу кезінде

, г/А·ч

мұнда, А және В - токтың түрі мен полярлығына байланысты коэффициенттер (анықтамалық аталған).

10.Пісіру жылдамдығы (VCB)

, м/ч

мұндағы, - металл тығыздығы (болат үшін =7,85 г/см3)

FNM-балқытылған металл ауданы, см2

11.Пісіру сымының беру жылдамдығы (VПП)

, м/ч

12.Дәнекерлеу материалдарының шығыны

- балқытылған металдың салмағы

, кг

- расход сварочной проволоки

, кг

мұнда, - флюспен дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу сымының Шығыс коэффициенті, қабылдау =1,05 - дәнекерлеу флюсінің шығысы

, кг

мұндағы, - флюс шығынының коэффициенті, қабылдау = 1,4

7.2-кесте. Диаметрге байланысты ток тығыздығының мәні () электродты сым.

| Диаметр электрода, мм | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая плотность тока, А/мм2 | 30-50 | 35-60 | 45-90 | 65-200 | 90-400 |

Вылет электрода     LЭ =10·dЭ

, 2/(А·4)

20    40   60    80   100  120

Вылет электрода, мм

16

14

12

10

8

6

4

2

0

ICB=650A

450

5мм

250

900

700

600

500

7.2 Сурет электродтың ток шамасына, диаметріне және аралығына тәуелділік. Кері полярлықтың тұрақты токында дәнекерлеу кезінде:

Кері полярлық тұрақты тоқпен пісіру

Айнымалы және тура полярлы тұрақты тоқпен пісіру

мұнда, - электрод сымының диаметірі, мм

- коэффициенттерінің мәні:

7.3 Кесте Коэффициенттер

| Коэффициент | А | В |
| --- | --- | --- |
| прямая полярность | 2,3 | 0,065 |
| переменный ток | 7,0 | 0,04 |

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Зарембо Е. Г. Сварочное производство [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта / Е. Г. Зарембо. - М. : Маршрут, 2015. - 238 с. - Колганов Л. А. Сварочные работы [Текст] : сварка, резка, пайка, наплавка: Учеб. пособие / Л.А. Колганов. - М. : Дашков и К, 2013. - 408 с. - Маслов В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. Маслов. - 2-е изд., стер. - М. : ПрофОбрИздат, 2012. - 235 с. - Сварка и резка материалов [Текст] : учеб. пособие / М. Д. Банов, Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин ; ред. Ю. В. Казаков. - М. : Академия, 2010. - 400 с. - Сварка. Введение в специальность [Текст] : Учеб. пособие для вузов / В.А. Фролов , В.В. Пешков, А.Б. Коломенский, В.С. Казаков; Ред. В.А. Фролов. - М. : Интермет Инжиниринг, 2004. - 293 с. - Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки [Текст] : Учебник для вузов / А.И. Акулов, В.П. Алехин, С.И. Ермаков и др.; Под ред. А.И. Акулов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2003. - 558 c. - Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. М., «Высшая школа», 1977. - Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. Издательство Машгиз. 1992 - Гитлевич А. Д. Механизация и автоматизация сварочного производства [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. заведений / А. Д. Гитлевич, Л. А. Этингоф. - 2-е изд., перераб. - М. : Машиностроение, 1979. - 280 с. - Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов. Киев, «Высшая школа», 1976. - Теория сварочных процессов. Под ред. Фролова В.В. М., «Высшая школа», 1988. - Геворкян В. Г. Основы сварочного дела: учебник для техникумов/ В. Г. Геворкян. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высшая школа, 1985. - 168 с.: ил.. - Библиогр.: с.166

- УМКД по дисципл. «Сварочное производство и техноогическое оборудование». ЮКГУ им М.Ауезова.  Алибеков О.Б.

Арапов Б.Р., Алибеков О.Б.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине

«Сварочное пройзводство и технологические оборудования»

для студентов специальности 5В071200 – «Машиностроение»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5