Ф.7.03-03

Исмаилова Ғ.А.

5В060400-«Физика»  мамандығығың 6В05310-физика  БББ студенттері үшін  «Оптоэлектроника» пәнінен зертханалық сабаққа арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент, 2019ж

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Физика»  кафедрасы

Исмаилова Ғ.А.

5В060400-«Физика»  мамандығығың 6В05310-физика  БББ студенттері үшін  «Оптоэлектроника» пәнінен зертханалық сабаққа арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент, 2019ж

УДК 378.147:53(075.5)

ББК 74.265.1Я73

Құрастырушы: Исмаилова Ғ.А. 5В060400-«Физика»  мамандығығың 6В05310-физика  БББ студенттері үшін  «Оптоэлектроника» пәнінен зертханалық сабаққа арналған әдістемелік нұсқау

- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ,  2019.-  40  бет.

«Оптоэлектроника» пәнінен зертханалық  жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  5В060400-«Физика»  мамандығығың 6В05310-физика  БББ студенттері  үшін жасалынған және оған зертханалық жұмыстарды орындауға қажетті деректер енгізілген.

студенттердің зертханалық  жұмыстарды орындауға арналған  әдістемелік нұсқауларда  студенттерге  зерттеу жұмыстарын орындау барысында қойылатын талаптар туралы мәліметтер енгізілген.

Әдістемелік нұсқау  «Физика»  мамандығының студенттеріне  арналған.

Пікір білдіруші: Байман Г. –аға оқытушы, М.Әуезов        атындағы ОҚМУ

«Физика» кафедрасының мәжілісінде (хаттама № ________, «___» ___________ 2019 ж.) және Жаратылыстану ғылыми-педагогикалық Жоғары мектебінің оқытудың инновациялық технологиялары және әдістемелік қамтамасыз ету комитетінің мәжілісінде  (хаттама № _______, «___» ___________ 2019 ж.) қаралған және баспаға ұсынылған.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік Кеңесімен баспадан шығаруға ұсынылған, хаттама № ____, «___» ___________ 2019ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Мазмұны

Кіріспе                                                                                                                            6

Жұмыстарды орындау және қауіпсіздік техникасы қағидалары                              6

Зертханалық жұмыс №1. "Түрлі ортадағы жарықтың өтуін зерттеу"		       9

Зертханалық жұмыс №2. Сипаттамаларын зерттеу""                                               16

Зертханалық жұмыс №3. Сәуле шығаратын құрылғылардың сипаттамаларын зерттеу                                                                                                                            21

Зертханалық жұмыс № 4."Электролюминесцентті сәуле шығарғыштардың сипаттамаларын зерттеу" 									       25

Зертханалық жұмыс № 5. "Оптрондардың сипаттамаларын зерттеу ""                  32

Зертханалық жұмыс № 6. "Күн фотоэлементтерінің сипаттамаларын зерттеу"    37

Кіріспе

Оптоэлектроника-ақпаратты өңдеудің, сақтаудың және Берудің оптикалық және электрлік әдістері мәселелерін қамтитын электрониканың бағыты. Бұл бағыт радиоэлектроника мен есептеу техникасын дамытудағы кезең ретінде пайда болды,оның үрдісі олардың ақпараттық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін арттыра отырып, жүйелердің үздіксіз күрделенуі болып табылады (сенімділіктің, жылдамдықтың, ақпараттық сыйымдылықтың артуы, габариттер мен массаның азаюы және т. б.). Оптоэлектроника Вакуумдық және жартылай өткізгіш электроникадан оптикалық буын сигналының немесе тізбектегі оптикалық (фотонды) қосылыстың болуымен ерекшеленеді. Оптоэлектрониканың артықшылықтары  ең алдымен электр энергиясымен салыстырғанда оптикалық байланыстың артықшылықтарымен анықталады, сондай-ақ жарық өрістерінің затпен өзара әрекеттесуіне байланысты түрлі физикалық құбылыстарды пайдалану нәтижесінде ашылатын мүмкіндіктерге байланысты. Оптоэлектрониканың негізгі элементтері: жарық көздері (лазерлер, жарық диодтар және т.б.), оптикалық тасымалдағыштар (белсенді және пассивті) және фотоқабылдағыштар. Бұл элементтер әртүрлі комбинациялар түрінде де, дербес нақты міндеттері бар автономды құрылғылар мен тораптар түрінде де қолданылады.

"Оптоэлектроника "пәнінің орнына 5В011000-физика және 5В060400-физика мамандықтары  бойынша бакалаврлардың және осы түрлендірулерді қолданатын құрылғылардың оқу жоспарында, олардың конструкциясы, қасиеттері мен параметрлері, мақсаты мен қолданылу саласы жөнінде мағлұмат беріледі.

Зертханалық жұмыстар жинағы оқу жоспарының келесі бөлімдері бойынша зертханалық жұмыстардың сипаттамасын қамтиды: "сәулелену көздері", "сәулелену қабылдағыштары", "индикаторлар", "оптопарлар". Жұмысты орындау кезінде оптоэлектронды құрылғыларда қолданылатын физикалық әсерлер мен құбылыстар, қолданылатын материалдардың қасиеттері, құрылғылардың конструкциясы, олардың негізгі параметрлері мен сипаттамалары, сондай-ақ оларды электрондық құрылғыларда қолдану ерекшеліктері оқытылады.

ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ SAZFETY ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЕРЕЖЕСІ

Жалпы нұсқаулық

- Жұмысқа дайындық кезінде зертханалық жұмыстар мен қондырғының (стендтің) сипаттамасымен танысыңыз, қажетті функционалдық және принципті сұлбаларды құрастырыңыз, стендтің жекелеген элементтерінің белгіленуін және оларды қосу тәртібін анықтаңыз, сипаттамада көзделген алдын ала есептеулерді орындаңыз, жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылғылармен танысыңыз.

- Жұмысты орындау алдында әрбір студент оқытушыға қажетті есептеулері, кестелері, қызметтік және принципті сұлбалары бар, ESKD сәйкес толтырылған есептің дайындалған формасын ұсынуы тиіс.

- Жұмысты орындау алдында студенттің жұмысқа дайындығын тексеру әрбір сабақтың басында оқытушымен келесі тәртіпте жүргізіледі:

a) студент күн тәртібінің 2 тармағына сәйкес барлық материалдарды ұсынады;

Б) егер ұсынылған материалдар қанағаттанарлық деп танылса, студент орындалатын жұмыстың тақырыбы бойынша сұрақтар алады;

в) қанағаттанарлық жауап беру кезінде студент жұмысты орындауға жіберіледі.

4. Студенттер жұмысты орындауға, оны сипаттауға сәйкес жасауға рұқсат етіледі. Оқытушы нәтижелерді бекіткеннен кейін жұмыс аяқталған болып саналады

5. Жұмыс аяқталғаннан кейін студент барлық қорек көздері мен құралдарын ажыратып, оларды желіден ажыратып, зерттеу үлгілерін стендте бөлшектеуге және жұмыс орнын ретке келтіруге тиіс.

6. Атқарылған жұмыс туралы есеп белгіленген үлгі бойынша беріледі. Студент толтырылған есеп бергеннен кейін және алынған нәтижелерді түсіндіргеннен кейін жұмыс жасауға рұқсат алады. Атқарылған жұмыс туралы есеп бермеген студенттің жұмыс істеуге рұқсаты жоқ.

ЕСЕПТІҢ МАЗМҰНЫ

Құбылыстың және осы жұмыста зерттелетін аспаптың сипаттамасы (негізгі қасиеттері, параметрлері, сипаттамалары, қолдану саласы).

2. Өлшеулерді орнату схемасы.

3. Қолданылатын өлшеу әдісінің мәнін қысқаша баяндау

4. Өлшеу және есептеу нәтижелері кестелер мен графиктер, сондай-ақ есептеулер мысалдары бар формулалар түрінде берілген.

5. Жұмыс бойынша қорытындылар және алынған нәтижелерді сыни бағалау, оларды анықтамалық деректермен және дәрістік материалмен салыстыруға негізделген.

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ

- Samokhvalov MK , Elements and devices of optoelectronics: Textbook. - Ulyanovsk; UlSTU, 2003-126 p. http: // ofap.ulstu.ru/pites/Optoel.pdf

- Nosov Yu. R. Optoelectronics. _ M.: Radio and communication, 1989. - 359 p.

- Vereshchagin I. K., Kosyachenko L. A., Kokin S. M. Introduction to optoelectronics. - M.: Higher School, 1991. - 191 p.

- Mukhin Yu. A. Devices and devices of semiconductor electronics opt °, -M.: Izd - in MEI, 1996. - 298 p.

- Yushin AM Optoelectronic devices and their foreign counterparts: Directory - directory. _M.: Radio - software, v.1, 1998. -511s; T. 2, 1999. - 544 s; V.3, 2000. -512s.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Зертханалық жұмыстарды жүргізу кезіндегі жазатайым оқиғалар қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамаудан жиі пайда болуы мүмкін, бұл ретте аварияның себебі абайсыз болу, ұқыпсыздық, құрылғыны білмеу, асықпау және жұмысқа дайындықтың жеткіліксіздігі болып табылатынын ескеру қажет. Зертханада жұмыс істейтін студенттер өзін бұзбауға және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамайтын барлық тұлғаларды тоқтатуға міндетті. Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтамаған немесе оларды бұзған студенттер жұмысты орындаудан шеттетіледі және жауапкершілікке тартылады. Зертханалық жұмыстарды орындау алдында жазатайым оқиғаларды, сондай-ақ жабдықтың сынуын болдырмау үшін әрбір студент қауіпсіздік техникасы ережелерімен толық танысуы тиіс.

Рұқсат ЖОҚ:

- қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныспастан зертханалық жұмыстарға кірісуге;

- оқытушы шеберінің (оқытушының) рұқсатынсыз құралды қосу);

- зертханалық блоктың қызған бөліктеріне жанасыңыз;

СТУДЕНТ МІНДЕТТІ:

- өрт сөндіру құралдарының орналасуы мен орналасуын және оларды қолдану ережесін білу;

- жұмысты орындау кезінде мұқият және ұқыпты болу;

- басқа жұмыстарды орындайтын студенттердің жұмысына кедергі жасамау.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАБДЫҚПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ҚАҒИДАЛАРЫ

Сіз бастамас бұрын:

- жұмыс орнын қауіпсіз жұмысқа дайындаңыз, зертханалық қондырғыдан барлық қажетсіз заттарды алып тастаңыз;

- монтаждық жерге тұйықтау бүтіндігін және жерге тұйықтау түйіспесінің сенімділігін тексеріңіз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін:

- жұмыс соңында немесе ұзақ үзілістен кейін орнатуды толығымен өшіріңіз;

- өз жұмыс орнын таза және тәртіппен тапсыру;

- оқытушы мен оқу шеберін қондырғы жұмысы кезіндегі барлық ауытқулар туралы хабардар ету.

ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ:

- қондырғыны және оның тораптарын жөндемеңіз;

- қондырғының қуатты қабырғаларын ашпаңыз,

- Клемма мен сымдарға тимеңіз;

- сақтандырғыштар мен сақтандырғыштарды ауыстырмаңыз;

- жалпы ажырату орнын білу және қажет болған жағдайда кернеуді ажырату.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №1

"ТҮРЛІ ОРТАЛАРДА ЖАРЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ"

Жұмыс мақсаты: оптикалық сәулеленудің әртүрлі материалдармен өткізілуін және зат көлемінде және орта бөлімінің шекарасында жоғалтудың себептерін зерттеу.

Негізгі ақпарат

Оптикада беру оптикалық орта арқылы өту деп аталады. Оптикада өту оптикалық сәулеленуді орта арқылы оның монохроматикалық құрамдастарының жиіліктер жиынтығын өзгертпей өткізу деп аталады. Олар: ортада жарықтың шашырауы және жұтылуы жоқ (елеусіз) бағытталған өткізу; шашырауы анықтаушы фактор болып табылатын диффузиялық өткізу, ал ортадағы сыну және бағытталған өткізу елеулі рөл атқармайды, аралас өткізу ішінара бағытталған және ішінара диффузиялық болып табылады. Диффузиялық өткізудің ерекше түрі біркелкі-диффузиялық болып табылады, бұл кезде шашыраңқы сәулеленудің кеңістіктік таралуы жарықтығы барлық бағыттарда бірдей.

T-орта өткізу коэффициенті-бұл ортаға берілетін Φ ағынының Fo ағынына қатынасы, оның бетіне түсетін: T = Ф / Ф0. Объектінің өткізу коэффициентінің шамасы оның өлшеміне, пішініне және бетінің жай-күйіне, сондай-ақ құлау бұрышына, спектрлік құрамына және сәулеленудің поляризациясына байланысты.

Ортаның мөлдірлігі-бұл бағытты өзгертпей, орта арқылы өткен жарық ағынының параллель шоғыр түрінде ортаға енген ағынға қатынасы. Оптикалық сәулеленуді едәуір және басым бағытталған өткізу ортасы жоғары мөлдірлікке ие. Мұндай орталардан көрінбейтін жарық диапазонында геометриялық пішіндері бар нысандар жақсы көрінеді. Мөлдірлік жалпы өткізуден ерекшеленеді, өйткені Орта мөлдір емес болуы мүмкін, бірақ сонымен қатар шашыраңқы жарықты (мысалы, қағаздың жұқа парақтары) өткізу. Тиісінше, мөлдірлік бағытталған (бірақ диффузиялық емес) өткізу коэффициентімен ғана байланысты. Қалыңдығы 1 см қабатта оптикалық кварцтің мөлдірлігі 0,999; оптикалық шыны ~ 0,99-0,995. Жарық орта арқылы өтуіне кедергі келтіретін себептер оптикалық сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуімен байланысты, ол толқын ұзындығының сәулеленуден, поляризациядан, шашыраудан және жарықтың шағылысуынан өзгертусіз жиі болады.

Ортаның мөлдірлігі-бұл бағытты өзгертпей, орта арқылы өткен жарық ағынының параллель шоғыр түрінде ортаға енген ағынға қатынасы. Оптикалық сәулеленуді едәуір және басым бағытталған өткізу ортасы жоғары мөлдірлікке ие. Мұндай орталардан көрінбейтін жарық диапазонында геометриялық пішіндері бар нысандар жақсы көрінеді. Мөлдірлік жалпы өткізуден ерекшеленеді, өйткені Орта мөлдір емес болуы мүмкін, бірақ сонымен қатар шашыраңқы жарықты (мысалы, қағаздың жұқа парақтары) өткізу. Тиісінше, мөлдірлік бағытталған (бірақ диффузиялық емес) өткізу коэффициентімен ғана байланысты. Қалыңдығы 1 см қабатта оптикалық кварцтің мөлдірлігі 0,999; оптикалық шыны ~ 0,99-0,995. Жарық орта арқылы өтуіне кедергі келтіретін себептер оптикалық сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуімен байланысты, ол толқын ұзындығының сәулеленуден, поляризациядан, шашыраудан және жарықтың шағылысуынан өзгертусіз жиі болады.

Жарықтың бейнесі-бұл бір ортадағы жарықтың екінші ортадағы тарауының шегіне түсетін құбылыс, жарықтың затпен өзара әрекеттесуі тараудың шекарасынан бірінші ортаға кері тарайтын жарық толқынының пайда болуына әкеледі. Жарықсыз денелер олардың беттерінде жарықтың шектелуіне байланысты көрінеді. Үшін айналы шағылу қарқындылығы шағылысқан жарықтың байланысты құлау бұрышын және полярлану құлайтын сәулесі мен көрсеткіштерінің арақатынасын ортаның сыну.

Жарықтың шашырауы-ол затпен өзара әрекеттескен кезде оптикалық сәулелену ағынының сипаттамаларының өзгеруі. Мұндай сипаттамалар қарқындылықтың кеңістіктік таралуы, жиілік спектрі, жарықтың поляризациясы болуы мүмкін. Жарықтың жиі шашырауы ортаның кеңістіктік біртекті емес өзгеруінен ғана аталады. Жарықтың шашырауын анықтайтын әртүрлі факторлардың көптігі арқасында (рэлеев және Ми-шашырауы, молекулалық, Рамановский, Томсон, ынталандырылған шашырауы, резонанстық флуоресценция, опалесценция және т.б.) әр түрлі жағдайлар үшін оны сипаттаудың бірыңғай және толық тәсілін бір мезгілде әзірлеу өте қиын. Сондықтан идеалданған жағдайлар әдетте құбылыстың өзіне бірдей дәрежеде қарастырылады.

Жарықтың сіңуі-оның берілетін затпен өзара әрекеттесу процестері есебінен орта арқылы өтетін оптикалық сәуле шығару қарқындылығын азайту. Жарық жұтқан кезде жарық энергиясы ортаның ішкі энергиясының әр түрлі формаларына кіреді; ол жұтылған сәулелену жиіліктерінен ерекшеленетін жиіліктерде орталармен ішінара сәулеленуі мүмкін.

Оптикалық сәулеленумен берілетін оптикалық тасымалдағыштар жеке көздер мен сәулелену детекторларын қоса алғанда, барлық оптоэлектронды құрылғылардың қажетті элементі болып табылады. Сондықтан өткізу коэффициенттерін және олардың спектрлік тәуелділігін өлшеу құрылғылардың материалдары мен конструкцияларын таңдауда маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Жарық сүзгілерді, талшықты-оптикалық желілерді, оптикалық мөлдір пленкаларды және т.б. әзірлеу кезінде өткізуді зерттеу әсіресе маңызды болып табылады.

Орындау тәсілі

СФ-26 Спектрофотометр өлшенетін үлгі арқылы өткен 1 сәулелену ағынының қарқындылығының өлшенетін үлгіге түсетін немесе бақылау үлгісі арқылы өткен I0 сәулелену ағынының қарқындылығына қатынасына тең зерттелетін т үлгісін өткізу коэффициентін өлшеуге арналған және формуламен көрсетіледі:

T = (І / І0) 100%.

Өлшеу электрлік автокомпенсация әдісімен жүргізіледі.

Монохроматикалық сәулелену ағынына бақылау және өлшенген үлгілер кезекпен енгізіледі. Өлшенген үлгі сәулелену ағынына енгізілгенде, өлшеу аспабының бағыттамасы ағынның өзгеруіне пропорционалды түрде ауытқиды, өткізу коэффициентінің мәні өткізу коэффициентінің пайызында шкала бойынша есептеледі.

Инжир. СФ-26 спектрофотометрі.

1 - бекітпенің жағдайын ауыстырып қосу; 2 - көбіктену диапазоны; 3 - сәулелену толқынының ұзындығын орнату; 4 - датчиктің өлшеуіш көбейткішін Орнату; 5 - үлгіні араластыру; 6-шкала көрсеткіштерін өтеу: 7-қабық енін орнату.

Жұмыстарды орындау тәртібі

1. Жұмысқа барысы

1.1. Фотоэлемент пен сәуле көзін жұмыс күйіне орнатыңыз,

1.2. Қаламды орнату арқылы фотоэлементті жабыңыз (суретті қараңыз. 1) бекітпеден жабық жағдайға.

1.3. Қуат қосқышын одан әрі бұраңыз және одан кейін D немесе H ескерту жарық сигналы таңдалған сәулелену көзіне сәйкес жоғары жарықтандырылуы тиіс.

1.4. Спектрофотометрдің тұрақты жұмысы қосылғаннан кейін 0,2-1 сағаттан кейін қамтамасыз етіледі.

1.5. Дейтерий лампасын қыздырғаннан кейін қосу үшін конденсаторды 2 тұтқасымен қайта қосыңыз (фиг. 1); шамдарды минут қыздырғаннан кейін: автоматты түрде жанады, бір уақытта жанады және алдыңғы панельдегі тиісті инди-катодты шам.

1.6. Спектрофотометрді ажырату коммутатор желісі бойынша жүзеге асырылады.

1.7. Оқытушыдан тапсырма алу: зерттеу үлгісі және толқын ұзындығы диапазоны.

2. Өлшеуге дайындық

(Ескертпе: өткізу коэффициенті кюветтер бөлігінің тығыз жабылған қақпағы кезінде өлшенеді!)

2.1. Өтемақы реттегішін "0"күйіне орнатыңыз.

2.2. 3 қаламды толқын ұзындығының ұлғаю жағына бұрап, толқынның қажетті ұзындығын орнатыңыз. Егер шкала үлкен мәнге бұрылса, оны 3-5 Нм-ге кері бұрып, қайтадан дұрыс бөлуге жылжытыңыз.

2.3. Сезімталдық тұтқасын " 1 " күйіне орнатыңыз. Егер сәулелену ағыны жеткіліксіз болса және өлшенген және бақылау гидратталған үлгілер сәулеленуді едәуір сіңірсе, тұтқаны артқа "2", "3"немесе " 4"күйіне бұраңыз. Егер сіз" x0,01 "калибрінде және ережелерінде жұмыс істесеңіз 4 сезімталдық тұтқасын бір қалыпта реттеңіз" 2" "3", "4".

3. Өткізу коэффициентін өлшеу

3.1. 5 арба тұтқасының қалпын өзгертіп, сәуле ағыны траекториясына эталондық үлгіні орнатыңыз. Бақылау үлгісі болмаған жағдайда 100% өткізу үшін сүзгі ұстағыш-кюветтің бос терезесі арқылы өтетін жарық ағынының мәні алынады.

3.2. 6 қаламды "x 1"күйіне орнатыңыз.

3.3. Нөл қаламының көмегімен өлшеу құралының көрсеткісін нөлге орнатыңыз.

3.4. 1 жалюзи тұтқа ашық орнату арқылы фотоэлементті ашыңыз.

3.5. Өлшеу құралының көрсеткісін "100" бөлуге орнатыңыз, 7 берілісті саңылаудың ені бойынша ауыстырып қосу тұтқасын айналдырыңыз.

3.6. Өлшенген үлгіні 7 ретка иінтірегін ауыстыра отырып, жұмыс күйіне орнатыңыз және T өткізу шкаласында көрсеткіштерді алып тастаңыз.

3.7. Сәуле шығару ағынын өлшеу үшін үлгіні таңдап, con-The Troll sample енгізіңіз, бұл ретте өлшеу құралының көрсеткі 100-ге бөлінуін қайтару керек.

3.8. Басқа берілген толқын ұзындығы үшін өлшеуді қайталаңыз. Өлшеу нәтижелері кестеде келтірілген (λ, T).

4. Үлгі немесе шанышқы бетінен шағылысу шығынын есепке алу.

4.1. Егер үлгі материалын өткізу коэффициентін өлшеу кезінде оның екі бетінен немесе кюветтің бетінен шағылысу жоғалуын ескеру қажет болса, онда бұл мынадай формула бойынша жасалады

мұндағы T ' λ-спектрофотометрде өлшенген толқынның берілген ұзындығы үшін зерттелетін үлгіні өткізу коэффициенті;

r-жарықтың перпендикуляр құлауы кезінде үлгінің немесе кюветтің бетін бейнелеу коэффициенті.

R мәні Френель формуласы бойынша анықталады

мұндағы N - үлгі материалының немесе ұяшықтың сыну көрсеткіші (НП). λ = 589,9 Нм (n, D).

4.2. Егер кюветте затты өткізу коэффициентін өлшеудің неғұрлым жоғары дәлдігі талап етілсе, онда кюветтерді өткізу коэффициентіндегі айырмашылықты ескеру қажет.

5. Өлшеу нәтижелері.

5.1. Өткізу коэффициентін өлшеу нәтижелері кесте түрінде беріледі, онда сәулелену толқыны ұзындығының әрбір мәніне өткізу коэффициентінің нәтижелік мәні сәйкес келеді.

5.2. Қажет болған жағдайда шығындарды көрсетуге есепке алуды жүргізу және өлшеу кестесін көрсетуге шығындарды есепке ала отырып өткізу коэффициентінің есептік мәндерімен толықтыру.

5.3. Берілген диапазондағы толқын ұзындығынан өткізу коэффициентінің тәуелділік графигін көрсету шығындарын ескерместен, зерттелетін үлгі үшін құру.

Өзіндік жұмысқа арналған сұрақтар

1. Бағытталған диффузия және жарықты затпен беру.

2. Материядағы жарықтың жұтылуы. Заң Бугера-Ламберта. Аграның әсері-жұтылу коэффициенті бойынша заттың Гат жағдайы.

3. Толқындық процестер заттағы. Лас орта. Шашыраудың түрлері. Рэлея және молекулалық шашырауы.

4. Мөлдір диэлектриктер шекарасынан жарықтың шағылысуы. Фрейзер-нель, толық ішкі көрініс.

5. Оптоэлектронды құрылғыларда жиі қолданылатын пассивті және белсенді оптикалық орталардың мысалдарын келтіріңіз.

Зертханалық жұмыс № 2

Фотоқабылдағыштың сипаттамаларын пайдалану

Зерттеу мақсаты: оптикалық сәулеленудің әсерін және сәулеленуді анықтауға және тіркеуге арналған аспаптар параметрлерін зерттеу.

Негізгі ақпарат

Оптикалық сәулеленудің әсерінен осы сәулеленуді анықтауға және оның сипаттамаларын өлшеуге мүмкіндік беретін өзгерістер болатын құрылғы болып табылады.

Қабылдау элементі сәулеленетін электромагниттік сәулеленудің энергиясын шағылысқан, сіңірілген және материал арқылы берілген материалға бөлуге болады. Электромагнитті энергияны электр энергиясына түрлендіретін фотоқабылдағыштар үшін материалдың негізгі массасы барынша көп түсетін сәулеленуді жұтуы қажет. Ең көп таралған болып жартылай өткізгіш материалдар негізіндегі фотоқабылдағыштар.

Жартылай өткізгішпен жұтылған сәулелену кванттары торлардың немесе қоспа атомдарының кез келген атомдарының заряд тасығыштарын босатады. Егер фотон электронға хабарлайтын энергия электрон материяның шегінен кету үшін жеткілікті болса, онда біз сыртқы фотоэффектпен айналысамыз. Егер фотонның атоммен өзара іс-қимылының нәтижесінде электр өрісінде өзгеретін заряд тасығыштары босайтын болса, онда біз ішкі фотоэффектпен айналысамыз. Жартылай өткізгіштерде ішкі фотоэффект сәулелену кезінде (фотоөткізгіштік) олардың меншікті өткізгіштігін арттыру түрінде көрінеді.

Ішкі фотоэффекті бар фотоқабылдағыштар спектрдің кез келген аймағында сезімтал, олар селективті спектралды пікірге ие болуы мүмкін. Сонымен қатар, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер және т.б. Олардың технологиясы жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралды схемалар технологиясына тән.

Фотоэлектрлік түрлендірудің негізгі кезеңдері келесі әсерлерді қамтиды: сәулелену энергиясын жұтып алу, тасушылардың генерациясы, ішкі күшейту және шығу сигналын қалыптастыру. Соңғысы жарық сигналының сыртқы күшеюі жағдайында күшейткіштердің кіріс сызбаларын қоса алғанда, фотоқабылдағышты жүктемемен келісу шарттарын анықтайды.

Ішкі фотоэффект фототоктың ішкі күшеюімен (фоторезисторлар, лавинді фотодиодтар) фотоқабылдағыштарды жасауға, жоғары жылдамдықты (pin-диодтар, Шоттки диодтары) іске асыруға, фотоқабылдағышпен күшейткіш және негізгі элементтерді (фототранзисторлар, фототиристорлар және т.б.) біріктіруге мүмкіндік береді.).

Оптоэлектроникада оптикалық сигналдар түрлендіргіш ретінде фотоқабылдағыштарға келесі талаптар қойылады:

1. Фото сезімталдықтың спектрлік таралуы сәулелену көзінің спектрлік сипаттамаларына сәйкес келеді. 2. Берілген Шығыс деңгейінде кіріс сигналының ең төменгі деңгейін анықтайтын жоғары жарық сезгіштігі.

3. Берілген жиілік жолағындағы шу деңгейінің төмендігі және берілген күшейту коэффициенті, бұл сезімталдықтың төмен шегі мен детектордың жоғары өткізу қабілетін анықтайды.

4. Электр параметрлері беріледі: кедергі, сыйымдылық, кернеу және фотоқабылдағыштардың жүктемеге сәйкестігін анықтайтын ток.

5. Кең Өткізу жолағы және оптикалық кіріс пен электр шығысының жоғары динамикалық диапазоны, бұл аналогтық түрлендірудің жоғары жылдамдығы мен мүмкіндігіне әкеледі.

Жұмыс әдісі

Фотоқабылдағыш сәуле энергиясын түрлендіргіш ретінде алдыңғы оптоэлектронды бұйымның маңызды элементі болып табылады. Бұл құрылғының оптикалық және электр бөліктері арасында жүреді. Сонымен қатар, оптикалық кабельдер мен оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер, оптикалық кабельдер және т.б. Сондықтан оның параметрлерінің жүйесі электронды-оптикалық түрлендіру принциптеріне негізделуі және сәуле шығарғыш пен фотоқабылдағыштың технологиялық циклінде ең жақсы келісуді, сондай-ақ бұйымның берілген параметрлеріне жалпы қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.

Сәуле қабылдағыштардың қасиеттері әртүрлі факторлардан: шамалар, спектрлік құрам және қоздыру сәулелерінің модуляциясының жиілігі, қоршаған орта температурасы, Қорек кернеуі, фондық сигналдардың болуы және т. б. сигнал мен Шудың тәуелділігін білдіретін сипаттамалар жүйесімен неғұрлым толық сипатталуы мүмкін.

Фотоқабылдағыштардың негізгі сипаттамалары:

- фототок шамасының немесе Фотон кернеуінің жарықтандырудан тәуелділігін анықтайтын энергия немесе жарық;

- шығыс сигналының тұрақты деңгейде қоздыру сәулеленуінің толқынының ұзындығына тәуелділігін көрсететін спектралды;

- шығыс сигналының сәулелену ағыны модуляциясының жиілігіне тәуелділігі;

- вольт-ампер-қабылдағыш (фототок және қара ток) арқылы жиынтық шығынның қоса берілген кернеудің шамасына тәуелділігі;

- фотоқабылдағышты басқару сипаттамалары, мысалы, фототиристор кернеуінің Жарық түсіргіштің басқарушыдан тәуелділігі.

Кейбір жағдайларда оптоэлектронды құрылғыларды жобалау кезінде қоректің белгілі бір кернеулерінде және пайдалану жағдайларында фотоқабылдағыштың қасиеттерін білдіретін параметрлер жиынтығының (жүйесінің) болуы үшін осы сипаттамалардың жиынтығында жеткілікті.

Жұмыс тәртібі

Зерттеу жүргізу үшін зертханалық стенд қолданылады, оның сызбасы күріш ұсынылған. 2.

Бұл жұмыста ФСК-1г фоторезисторының, ПД фотодиодының және 2 ФТГ-3 фототранзисторының сипаттамалары оқытылады. Жарық көзі ретінде қыздыру шамы қолданылады, жарықтың жарықтығы резистормен реттеледі, жарық көзі пайда болатын жарық люксометрмен өлшенеді.

Инжир. 2. Зертханалық стендтің схемасы: PI-қорек көзі, IC-жарық көзі (қыздыру шамы), R0 – жарықтылық резисторы, FR – фоторезистор, PD – фотодиод, FT – фототранзистор, ом – ОМ – омметр, MA – миллиметр амперметр, L-люксметр.

1. Фоторезистордың қасиеттерін зерттеу.

1.1. Омметрді пайдаланып, фоторезистордың қараңғы кедергісін өлшеңіз. Өлшеу режимі R күйіне ауысу "R=F(E) фоторезистор"күйіне ауысу.

1.2. Жарықтықты арттыра отырып, фоторезистордың кедергісінің жарықтандырудан тәуелділігін өлшейді.

1.3. Тьма кедергісінің жарықтандырудан жарыққа тәуелділігінің графигін құрыңыз.

2. Фотодиод қасиеттерін зерттеу.

2.1. Өлшеу режимінің ауыстырып қосқышы " - " өлшеу диапазондарының ауыстырып қосқышы "30" күйіне, ауыстырып қосқышы"фотодиодқа кернеуді орнату"күйіне. 8 диапазонында фотодиод кернеуінің мәнін орнату...15. В.

2.2. Қара токты өлшеу үшін Миллиамперметр. Ол үшін өлшем ауқымының қосқышын "0,3 ма" күйіне қойыңыз, режимдерді <<I=f(E) fotodiod>>күйіне ауыстырыңыз.

2.3. Жарықтың жарықтығын арттыра отырып, ток тәуелділігін фотодиод арқылы жарықтандырудан өлшейді. Токтың жарықтандыруға тәуелділік графигін құру.

3. Фототранзистордың сипаттамаларын зерттеу.

3.1. Өлшеу режимінің ауыстырып қосқышы " - "өлшеу диапазондарының ауыстырып қосқышы, "30В" күйіне, жұмыс режимінің ауыстырып қосқышы - "фототранзисторда ға кернеуді орнату"күйіне.8 ауқымында фототранзистордың Шығыс кернеуін орнатыңыз...15В.

3.2. Қараңғы Шығыс тогын өлшеңіз. Өлшеу диапазондарын ауыстырып қосқыш - "0,3 ма "немесе" 3 мА" жағдайы,"I=f(E) фототранзистор"жағдайындағы функционалдық ауыстырып қосқыш. Жарықтықты арттыра отырып, Шығыс тогының жарықтандыруға тәуелділігін өлшеңіз.

3.3. Шығыс тогының жарықтандырудан тәуелділік графигін құрыңыз.

Өзіндік жұмыс сұрақтары

1. Ішкі Фотоэффект құбылысы. Фотоқабылдағыштардың түрлері.

2. Фотоқабылдағыштардың негізгі сипаттамалары мен қолданылу саласы.

3. Фоторезисторлардың негізгі параметрлері және оларды анықтау әдістері.

4. Фотодиодтардың негізгі типтері мен параметрлері.

5. Фототранзисторлардың негізгі параметрлері және оларды анықтау әдістері.

6. Фотодиод және басқа көп өтпелі фотоқабылдағыштар.

7. Фотоқабылдағыштарды пайдалану.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 3

СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

ЖАРЫҚ СӘУЛЕ ШЫҒАРАТЫН ДИОД

Мақсаты: жартылай өткізгіштердегі Жарық генерациясының құбылысын және жарық диодтардың сипаттамаларын зерттеу.

Негізгі ақпарат

Жарық шығаратын диод-бұл электр энергиясын герентті емес жарық сәулесінің энергиясына түрлендіруге арналған жартылай өткізгіш диод. Тұрақты ток диод арқылы өтетін кезде зарядтың елеусіз тасығыштары диод құрылымының базалық аймағына енгізіледі. Базалық салада да, p-n өтудің өзінде де болып жатқан инжектирленген негізгі емес тасымалдаушыларды спонтанды рекомбинациялау процесі олардың жоғары энергетикалық деңгейден төменге көшуімен сүйемелденеді; бұл ретте артық энергия Жарық квантын шығару кезінде босатылады. Толқын ұзындығы сәуле өзгеруіне байланысты энергия электрона ∆E ара қатынасы: λ = hc/∆E, онда h-тұрақты Планк; c - жарық жылдамдығы.

Жарық көзіне көрінетін толқын ұзындығы диапазоны 0,45-0,68 мкм ∆Е құрайды, оның негізінде жарық шығаратын диод жасалған ed жартылай өткізгіштің тыйым салынған аймағының еніне тең. Рекомбинация кезінде түзілетін фотондар көрінетін жарық кванттарына сәйкес келуі үшін бастапқы жартылай өткізгіштің тыйым салынған аймағы салыстырмалы түрде үлкен (Ed >1,8 эВ) болуы тиіс. Осы шектеуді негізге ала отырып, жарықдиодты дайындау үшін келесі жартылай өткізгіш материалдар пайдаланылады: галлий фосфиді (GaP), кремний карбиді (SiC), қатты ерітінділер (GaAsP, AlGaAs) және ең тыйым салынған аймағы (EG = 3,4 эВ) бар галлий нитриді (GaN), бұл көрінетін спектрдің қысқа толқынды бөлігінде күлгін түске дейін Сәуле алуға мүмкіндік береді.

Активаторларды жартылай өткізгіш материалға қосып, диод сәулеленуінің түсін белгілі бір шектерде өзгертуге болады. Конструкциясы бойынша шығарылатын жарық диодтары шыны линзасы бар металл корпустардағы құрылғыларға (олар өте күрт сәулеленудің бағыттылығы бар), оптикалық мөлдір, әдетте боялған, шашыраңқы сәулеленуді тудыратын қосылыстардан пластик корпустарға бөлінеді; және арнайы контейнер - жерсерікте жеткізілетін беттің механикалық зақымдануын болдырмау үшін қапталмаған (олар монтаж кезінде оларға жапсырылады). Жарық диодтары негізінен қосу индикациясының элементтері ретінде, Жабдықтың жұмысқа дайындығы, блоктағы қуат кернеуінің болуы, авариялық жағдай және басқа да жағдайлар ретінде пайдаланылады. Пластикалық корпустардағы дискретті жарық диодтары, сондай-ақ матрицалар мен сызықтық шкалаларды теру үшін қолданылады, олар ірі габаритті цифрлық және сызықтық өзгеретін ақпаратты бейнелеу құралы болып табылады.

Жұмысты орындау тәсілдері

Өнеркәсіптік Led негізгі параметрлері:

1. Жарық қарқындылығы Iv-сәуле шығаратын кристалдың жазықтығына перпендикуляр бағытта дене бұрышының бірлігіне диодпен сәулеленетін жарық ағыны. Ол тұрақты токтың мәні канделахта орнатылғанда және өлшенгенде көрсетіледі.

2. Жарықтылық B-жарықтың қарқындылығы жарықтандырылатын беттің ауданына тең шам. Диод арқылы тұрақты токтың берілген мәні кезінде шаршы метрге канделахпен өлшенеді.

3. Тұрақты тікелей кернеу Un-тұрақты ток өту кезінде жарықдиодты кернеу мәні.

4. InPMAX максималды рұқсат етілген тұрақты ток-ұзақ уақыт бойы диод жұмысының сенімділігіне қол жеткізілетін тұрақты токтың максималды мәні.

5. UosPMAX максималды рұқсат етілген кері тұрақты кернеуі - ұзақ пайдалану кезінде берілген сенімді қамтамасыз ететін диодқа қоса берілген тұрақты кернеудің максималды мәні.

6 Uo6RIMAH ең жоғары рұқсат етілген кері импульстік кернеу-бірен-саран, сондай-ақ мезгіл-мезгіл қайталанатын жарықдиодты кері кернеудің ең жоғары шыңы.

- Максималды спектрлік үлестірілім, λ MAX-спектрлік эмиссиялық сипаттаманың максимумына сәйкес келетін сәулелену толқынының ұзындығы. Жарық көзі ретінде диод сипаттамасы жарықтықтың тікелей токтан тәуелділігі болып табылады, яғни B = f (I np) жарықтылық сипаттамасы немесе ток күшінің тікелей токтан тәуелділігі болып табылады, I = f (Inp) жарықтылық сипаттамасы болып табылады. Диодтық сәулелену диод конструкциясымен, линзаның болуымен және қорғайтын Кристалл материалдың оптикалық қасиеттерімен анықталатын бағыттылық диаграммасымен сипатталады.

7.	       Жұмыстарды орындау тәртібі

1. Зертханалық стендті көрсетілген схема бойынша жинаңыз.  3 сурет

3-сурет. Өлшеу блогының схемасы

БП-қорек блогы ( Б5-49), СД-қорғасын, л-люксметр

2. Люминесценцияның қызыл сымы арқылы 1-20 ма ең жоғары мәніне дейін люксметрдің Е платформасының 1 тогынан тәуелділігін өлшейді. Өлшеу нәтижелерін 1-кестеге енгізу керек.                                                                                                                         Кесте 1.

3. Қорғасын жарығының қарқындылық мәнін мына формула бойынша есептеңіз: Iv = E * S / п, мұнда S-люксметрдің қабылдау алаңының ауданы. Есептелген мәндер 1-кестеге енгізіледі.

4. Жасыл қорғасын үшін өлшеуді қайталаңыз.

5. Жұмыс тогынан шықпалардың Жарық қарқындылығының тәуелділік графигін құру (Жарық сипаттамалары).

Өзіндік жұмысқа арналған сұрақтар

1. P-n өткелдердегі Электролюминесценция. Ішкі кванттық шығу.

2. Шығыспен генерацияланатын жарық ағынының қоса берілген кернеу мен температурадан тәуелділігі.

3. Циклдердің спектралды сипаттамалары мен жылдамдығы.

4. Инжекциялы сәулелену диодтарында жұтуға және шағылысуға шығындар.

5. Инжекциялық сәулелену диодтарының материалдары мен конструкциялары.

6.  Инжекциялық сәулелену диодтарын қолдану.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 4

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТТІ СӘУЛЕ ШЫҒАРҒЫШТАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

Мақсаты: электр энергиясын жарық сәулесіне түрлендіру үрдістерін және электролюминесцентті сәуле шығарғыштардың сипаттамаларын оқып үйрену.

Негізгі ақпарат

Люминесценция осы температура кезінде жылу бойынша артық болып табылатын сәулеленуге жатады және жарықтық толқынның ( >10-4 с) кезеңінен асатын уақыт ішінде қозуды тоқтатқаннан кейін жалғасады. Әдетте люминесцентті заттың (люминофор) қозуды тоқтатуға реакциясының бұл кідірісі едәуір көп және ламинофордағы энергияның өзгеру процесін көрсететін люминесценцияға тән.

Электроминесценция-электр өрісі энергиясының сәулеленуге тікелей түрленуі кезінде электр қозғағанда туындайтын люминесценция түрлерінің бірі. 1-типті заттардың электролюминесценциясы (1-фазалық разрядты шам) газразрядты жарық көздерінде бұрыннан белгілі және кеңінен қолданылады. Қазіргі уақытта электр шамдары көптеген жартылай өткізгіш заттарда, кейбір диэлектриктерде және бірқатар органикалық материалдардан байқалады. Негізінен электролюминесценцияның екі түрі бар: инжекционды, атап айтқанда, негізгі емес тасымалдаушылардың инжекциясы кезінде p - n өткелдерде және алдын ала өңдеуде, яғни электр сынамасы болатын жағдайларға жақын күшті алқаптарда пайда болатын. Инжекционды люминесценция сәуле шығаратын диодтардың әр түрлерінде жүреді. Жарылу алдындағы люминесценция ұнтақты және жұқа пленкалы люминофорлар негізінде электролюминесцентті құрылғыларда қолданылады. тұрақты және айнымалы кернеумен индукцияланады. Ең көп тараған болып люминофор электродтардан оқшауланған пленкалы сәуле шығарғыштардың ауыспалы кернеуін қоздыру табылады, сондықтан мұндай құрылғылар электролюминесцентті конденсаторлар деп аталады.

Ұнтақты жарық шығаратын элемент мөлдір негіздегі көп қабатты құрылым болып табылады: шыны пластина немесе полимерлі пленка. Люминесцентті қабат органикалық немесе органикалық емес байланыстырушы Ұнтақ тәрізді люминофордан тұрады. Қабаттың қалыңдығы 300-100 мкм, байланыстырғыш құрамы 30-50%, ұнтақ дәнінің мөлшері 1-10 мкм. Люминофорлар ретінде негізінен сульфидті және сульфоселенидті мырыш пен кадмий қосындылары, сондай-ақ кальций мен стронций сульфидтері қолданылады. Активаторлар ретінде мыс, марганец, күміс, қорғасын және басқа да заттар пайдаланылады, оларды бірліктен жүз пайызына дейінгі мөлшерде люминофорларға енгізеді. Люминофор люминесценциясының түсі енгізілетін қоспалардың түрі мен санымен анықталады, мыспен легирлеу сәуленің жарықтылығын арттыруға және электролюминесценция тиімділігін арттыруға әкеледі. Эпоксидті шайырлар, цианоэтилцеллюлоза, поливинил спирті, цианоэтил эфирі және т.б. негізіндегі бояғыш лактар байланыстырушы ретінде пайдаланылады. сондай-ақ шыны эмаль байланыстырушы. Сәуле шығарғыштардың жарық техникалық сипаттамалары құрылымдық-технологиялық және пайдалану факторларына байланысты. Конструктивтік және технологиялық люминофор типі, ұнтақ дәнінің өлшемі, байланыстырғыш типі, люминесцентті қабаттың қалыңдығы мен құрамы жатады,ал пайдалану факторларына амплитуд және қозу жиілігі жатады! біздің өміріміз, температура қоршаған ортаға қатысты ылғалдылық, etc. Әдетте электролюминесценцияны кернеуі 50-300 В және жиілігі 50-5000 Гл ұнтақты сәуле шығарғыштарда қозғайды.  Өнеркәсіпте ITEL, IEM, MEL және т.б. сияқты электролюминесценттік индикаторлар жарық көздері, мнемоникалық және графикалық шағын форматты экрандардың сандық индикаторлары ретінде пайдаланылады.

Ұнтақты электролюминесцентті индикаторлардың кемшіліктеріне жарықтықтың шектеулі мәндері және қызмет ету мерзімі аз жатады, бұл көп жағдайда мыс пен басқа қоспалардың диффузиясымен байланысты. Ұнтақты құрылымдардағы азып-тозу құбылыстарының кең зерттелуіне қарамастан, аспаптардың ұзақ уақытылығы 2-3 мың сағаттан аспайды.

Жұқа пленкалы сәулелену көздерін зерттеу бірнеше кейінірек ұнтақты люминофорлар басталды. Жұқа пленкаларды алу технологиясындағы жетістіктер, сондай-ақ люминофор қабаты диэлектриктің екі жұқа қабатының арасында орналасқан құрылымдарды әзірлеу 1974 жылы ұнтақтан жоғары жылдамдықпен және қызмет ету мерзіміне ие сәуле шығарғыштар жасауға мүмкіндік берді. Жұқа пленкалы электролюминесцентті индикаторлардың типтері мен конструкциялары пленкалардың құрамы мен кеңістіктік орналасуымен, электродтардың конфигурациясы мен өзара орналасуымен ерекшеленеді, бұл индикаторлық құрылғылардың мақсаты мен функционалдық сипаттамаларына қойылатын талаптармен байланысты. Электролюминесцентті конденсаторлардың ең типтік конструкциясы диэлектрлік (негізінен шыны) төсенішке салынған бес қабаттан тұрады: өткізгіш, диэлектрлік, люминесцентті, диэлектрлік, өткізгіш. Құрылымның жалпы қалыңдығы 1-2 мкм. Сирек жер элементтерінің марганецімен немесе фторидтерімен легирленген мырыш, кальций немесе стронций сульфидтері люминофорлар ретінде ең жоғары жарықтығы 103-103 кд / м2 дейін люминесценцияның түрлі түстерін зерттеу үшін пайдаланылады. Диэлектриктер ретінде үлкен диэлектрикалық өткізгіштігі және электрлік беріктігі бар үлдір құраушы материалдар қолданылады. Электродтардың кем дегенде біреуі мөлдір болуы керек (қалайы мен Үндістан оксидтері). Қабаттар жұқа пленкалы технология бойынша: вакуумдық немесе ионды-плазмалық тозаңдаумен, химиялық тұндырумен жағылады.

Жұқа пленкалардағы электролюминесценция құбылысының мәні ұнтақты люминофорлардағы ұқсас әсерден мүлдем өзгеше емес, бірақ ұнтақты сәуле шығарғыштармен салыстырғанда люминофордың оқшауланған пленкалары келесі ерекшеліктерге ие.  Пленкалардың қалыңдығынан люминофордың тар қабаттарында өрістің шоғырлануы үшін арнайы шаралар талап етілмейді, сондықтан Мыстың функцияларының бірі — қалыңдығы 0,1 мкм жуық барьерлік облыстардың кристаллдарында флуоресцентті материалдарды жасау-жоғалады. Тиісінше, Мыстың диффузиясына байланысты қартаю процестері де жоғалады; жұқа пленкалы индикаторлардың қызмет ету мерзімі 20000 сағаттан аспауы мүмкін. Электролюминесценцияның тиімділігі бірнеше пайыздан аспайды, бірақ жарықтығы маңызды токтардың күшті электр өрістерін пайдалану және анағұрлым жоғары шешімді, жылу және радиациялық әсерлерге төзімділікті, кескіннің кеңістіктік біртектілігін, жартылай тондарды алу қарапайымдылығын, үлкен көру бұрышын пайдалану есебінен өте жоғары болуы мүмкін,бұл оларды түрлі-түсті телевизиялық бейнені ойнату үшін перспективалы етеді.

Жұмыстарды орындау техникасы

Электролюминесцентті сәулелену көздерінің аса маңызды техникалық сипаттамалары мыналар болып табылады: жарықтық, сәуле шығару спектрі, жұмыс кернеуі, тұтынылатын қуат, жарық беру, ұзақ уақыт, жарықтың өсу және құлдырау уақыты және басқа да сипатты параметрлердің шамалары және олардың басқарылатын әсерлерге және сыртқы факторларға тәуелділігі әр түрлі индикаторлық құрылғыларда сәуле шығарғыштардың қолданылуын анықтайды.

Электролюминесцентті жарық көздерінің негізгі сипаттамасы сәулелену жарықтығының қоса берілген кернеуге тәуелділігі болып табылады (біркелкі жарықтық сипаттама). Вольт-жарықтық сипаттамалар графиктері Роман шкаласының жартылай блогында бейнеленеді, яғни абсцисс осінде кернеу сызықтық масштабта белгіленеді, ал ординат осінде жарықтық логарифмдік координаттарда көрсетіледі. Сәулеленудің жарықтық логарифмдік шкаласын пайдалану адамның көру мүшелерінің оның мөлшерін қабылдауының субъективтілігіне байланысты, жарық көзінің жарығының көбеюі екі есе ұлғаю ретінде қабылданады. Вольт-жұқа пленкалы сәуле шығарғыштардың жарықтық сипаттамасы шектік сипатқа ие, жарықтықтың ұлғаюы белгілі бір мәннен кернеу асып кеткен кезде болады. Шекті кернеудің шамасы люминофорлы материалдың қасиеттерімен, люминесцентті және диэлектрлік қабаттар сыйымдылықтарының шамасы мен қатынасымен анықталады. Жарықтықтың белгілі бір деңгейінде (1 немесе 10 кд / м2) шекті кернеудің мәнін анықтау қабылданған. Алайда, жарықтың қозу жағдайларына тәуелділігі, демек, жарық техникалық қасиеттерін бағалау үшін, осылайша анықталған шекті кернеу болып табылады. Электр сипаттамаларын талдау үшін зарядты немесе қуатты өлшеу жолымен шекті кернеуді анықтау дұрыс. Шекті кернеу жұқа пленкалы жарық шығаратын құрылғылардың ең аз жұмыс кернеуін анықтайды. Жұқа пленкалы электролюминесцентті сәуле шығарғыштардың ең жоғары жарықтығының шамасы люминофорлардың қасиеттеріне және жарық тарататын құрылымның құрылымдық параметрлеріне, сондай - ақ қозу жағдайларына байланысты, вольт-жарықтық сипаттамалар үшін кернеу амплитудасы ұлғайған кезде жарықтылық пайда болады. Ұлғайта отырып, жиілік возбуждающего кернеудің қанығуы жүреді әлдеқайда аз, оның мәні, ал максималды жарықтығы ұлғаяды.

Сәулеленудің кинетикалық сипаттамалары люминесценцияның қозу және өшу жылдамдығымен анықталады. Жарықтандырудың өсу уақыты активтендіргіштің қозу жылдамдығымен анықталады, ол токтың тығыздығы мен қарқындылығына байланысты және 1-ден 20 мкс-қа дейін құрайды. Сәулеленудің өшу ұзақтығы активтендіргіштің түріне, оның концентрациясына, басқа қоспалардың және құрылымдық ақаулардың болуына байланысты қозған күйден активтендіргіштердің релаксация жылдамдығымен анықталады. Қоспалардың салыстырмалы төмен концентрациясы кезінде құлдырау экспоненциалды, әр түрлі әсер ету үшін уақыт бойынша тұрақты болып табылады. қайта тиеу 50 МКС-дан 1,3 МКС-қа дейін маңызды.

Электр энергиясын сәулеленуге түрлендіру үрдістерінің тиімділігі тұтынылатын қуатқа жарық ағынының қатынасы ретінде анықталатын электролюминесцентті сәулеленудің Жарық тиімділігімен сипатталады. Жарық ағынының шамасы люминофорлы пленканың құрамы мен қалыңдығына, параметрлік қабаттарға, амплитудаларға, жиіліктерге және қоздыру тәртібінің формаларына байланысты болады. Электролюминесцентті сәуле шығарғыштарды әзірлеудің негізгі міндеті жарық беруді арттыру болып табылады.

Жұмыстарды орындау тәртібі.

1.	Өлшеуіш стендті фиг көрсетілген схема бойынша жинаңыз. 4 сурет

4сурет. Өлшеу қондырғысы:

G-генератор, V-вольтметр, R1 және R2-кернеуді бөлгіш, C-өлшеу конденсаторы, ELC-электролюминесцентті конденсатор, L-люксметр, O-осциллограф

2. Нұсқаушының бірнеше белгіленген мәндері үшін asttote f люксметрдегі жарықтандырудың қоса берілген кернеуге тәуелділігін өлшейді. Гистерезис ілгегінің ауданын есептеңіз. Өлшеу нәтижелері кестеде жазылады.

кесте 2.

3. Жарықтың жарықтығы B = E / փ және жарық ағыны Φ = 2E·Sl мәнін есептеңіз, мұнда Sl-люксметрдің қабылдау алаңының ауданы.

4. Электрлюминесцентті конденсатормен тұтынылатын қуат мәнін есептеңіз. Р = S·mx * my * Cu·f (Bt), мұнда S - гистерезис ілгегінің ауданы (см2), mx және my - X және y осциллограф осьтері бойынша масштаб (в / СМ ), Cu - өлшеу конденсаторының сыйымдылығы (Ф), f-жиілік (Гц).

5. Әр түрлі жиіліктер мен кернеулердің электролюминесцентті конденсатының Жарық тиімділігін есептеңіз.

6. Lg B (V), H (V) және (B) тәуелділік графиктерін құру.

Өзіндік жұмысқа арналған сұрақтар

1. Люминесценция дегеніміз не? Люминесценция түрлері.

2. Бүрку және жүйке бұзылуының электролюминесценциясы.

3. Жарық сәулеленуін сипаттайтын фотометриялық және энпреметриялық шамалар, олардың өзара байланысы.

4. Ұнтақты және жұқа пленкалы электролюминесцентті конденсаторлар Аспаптардың негізгі параметрлері және қолданылу саласы.

5. Электролюминесцентті сәулелену көздерінің Жарық сипаттамалары және оларды өлшеу әдістері қарастырылған.

6. Электролюминесцентті конденсаторларды қолдану.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 5

ОПТОПАРАНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: әр түрлі оптрондарда ақпарат пен энергияның трансформациясын зерттеу.

Негізгі ақпарат

Оптопара-оптикалық және конструктивті байланысқан сәуле шығару көзі мен қабылдағышы бар құрылғы.  Жарық көздері қыздыру шамдары, неон шамдары, электролюминесцентті сәуле шығарғыштар бола алады,бірақ көп жағдайда олар сәулелену диодтары болып табылады. Фоторезисторлар, фотодиодтар, фототрансмиттерлер және фототристорлар. Сәуле шығарғышты және қабылдағышты қосатын оптикалық арнаның ортасы ауа, шыны, пластик және басқа да мөлдір заттар болуы мүмкін. Бір көзі мен бір сәуле қабылдағышын қамтитын қарапайым оптопара да оптопара деп аталады.Бір немесе бірнеше Келісуші немесе күшейткіш құрылғылармен бірге микросхемада біріктіріліп, оптрондар оптоэлектронды интегралды схеманы құрайды.

Оптрондарда энергияның екі түрленуі орын алады. Кіріс электр сигналы (токпен немесе кернеумен сипатталатын) жарық көзіне түрлендіріледі, содан кейін оптикалық арна бойынша фотоқабылдағышқа беріледі. Фотоқабылдағыш жарық сигналын кері электрлік етіп түрлендіреді. Тасушының оптикалық арнасы басқарылуы мүмкін (мысалы, электроптық қасиеттері бар). Оптрондар параметрлерін электрондық схемалардың басқа элементтерімен келісу үшін құрылғылардың қосымша кірулері мен шығулары пайдаланылуы мүмкін.

Суретқабылдағыш және сәуле шығарғыш электрлік қосылмаған оптрондар шынжырдың гальваникалық айрығы үшін пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, оптикалық байланыс, сонымен қатар оптикалық кері байланыс, оптопара компоненттері арасындағы байланыс, оның мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік береді. электр және оптикалық сигналдар, есте сақтау құрылғысы ретінде, etc. Сонымен қатар, көтерме сауда келесі артықшылықтармен сипатталады: - жоғары. бөгетке (әлі күнге дейін оның оптикалық арна невосприимчив к бөгде электромагнитті өрістер), сондай-ақ однонаправленность беру оптикалық сигнал; - жиіліктердің кең жолағы, атап айтқанда, тек импульстік сигналдарды ғана емес, сонымен қатар тұрақты құрамдас бөлікті қайта құру және тарату мүмкіндігі; - жартылай өткізгіш Микроэлектрониканың басқа өнімдерімен үйлесімділік.

Қазіргі заманғы оптрондарға тән кемшіліктер арасында, ең алдымен, электр сигналын оптикалық түрге айналдыру кезінде энергияның үлкен шығындарына байланысты олардың төмен тиімділігін атап өткен жөн және керісінше, аспаптардың қызмет ету мерзімі көп жағдайларда бөлме температурасында да жеткіліксіз жоғары емес. Сондай-ақ кемшіліктерге компрессиялық шулардың салыстырмалы жоғары деңгейін және қазіргі заманғы оптопаралардың белгілі бір конструктивтік және технологиялық жетілмеуін жатқызуға болады. Дайындалатын аспаптар гибридті технология бойынша дайындалады, бұл ретте бір құрылғыда әртүрлі элементтерді-сәуле шығарғыш пен фотоқабылдағышты дәл біріктіру қажет. Бірнеше схемалық міндеттерді шеше отырып, бұл кемшіліктер аз дәрежеде көрінеді.

Құрылымдық оптрондар корпуста дискретті жартылай өткізгіш аспаптар мен микросхемалар түрінде орындалған. Оптрондардың элементтері өзінің спектралды сипаттамалары, электр параметрлері( ток және кернеу деңгейлері), дайындау технологиясы және пайдаланудың қолайлы шарттары бойынша біркелкі емес. Сондықтан оптопарды жобалау кезінде оның элементтерін буда немесе Схемотехника бойынша компоненттерді таңдау жолымен параметрлер бойынша келісу қажет.

Жұмыстарды орындау тәсілі

Қарапайым оптопар төрт полюсті құрылғы болып табылады, оның қасиеттері бірінші кезекте үш негізгі сипаттамамен анықталады - шығу, беру және шығу. Кіріс-сәуле шығарғыштың вольт-амперлік сипаттамасы, Шығыс-фотоқабылдағыштың тиісті сипаттамасы( оптронның кірісінде берілген ток кезінде), беріліс сипаттамасы-оптронның шығуында I1 тогынан оның кіруінде I2 тогының тәуелділігі: жалпы жағдайда бұл тәуелділік сызықсыз, бұл берілетін сигнал формасының кейбір бұрмалануына әкеледі. I2 (І1) тәуелділігімен тығыз байланысты және тәжірибеде жиі қолданылатын параметр ток тарату коэффициенті (статикалық) K1 - І2 / І1 болып табылады. Жалпы жағдайда, әсіресе жоғары температураларда, қараңғы ток фотоқабылдағыштың шығуында мәнді болғанда, К1 = (I2-Іт) / І1. К1 оптопарының көптеген түрлері үшін паспорттық параметр болып табылады және ол 0,5% - дан (диодтық жұптар) ~ 1000% - ға дейін (композитті фоторезисторы бар транзисторлық оптопарлар) құрауы мүмкін. Негізгі режимде жұмыс істейтін тиристорлы оптопар үшін ток беру коэффициенті параметр ретінде пайдаланылмайды. Оптрондар жұмысының жалпы жылдамдығы оптронның шығысындағы ситалдың көтерілу және құлау уақытының сомасына тең ауыстырып қосу уақытымен сипатталады. Сонымен қатар, әр түрлі оптикалық талшық түрлері үшін ауыстырып қосу уақыты әртүрлі, ол сондай-ақ олардың жұмыс режимдеріне байланысты және 10 '9-дан 10'1 с-ға дейін құрауы мүмкін.  FGP = 5 кГц ÷ 10 МГц оптрон түріне байланысты.

Оптикалық талшық сипаттамалары үшін оның оқшаулау параметрлері маңызды. Бұл параметрлердің арасында-кіру мен шығу арасындағы ең жоғары рұқсат етілетін кернеу, оқшаулау кедергісі және өту сыйымдылығы (кіру мен оптрондардың шығу арасындағы сыйымдылық).

Оптопарды конструктивтік-технологиялық жобалау функционалдық, құндық және басқа параметрлерді оңтайландыруды ескере отырып жүргізіледі. Басты талап-қуат көзі мен қабылдағыш арасындағы тиімді оптикалық байланыс пен электрлік оқшаулауды қамтамасыз ету болып табылады.

Жұмыстарды жүргізу тәртібі

1. AOD101B оптикалық диод үшін кіріс тогы өзгергенде ток беру коэффициентінің тәуелділігін өлшеу.

1.1. Орнату: ауысу"AOD".

1.2. Ток реттегіші арқылы ivh оптикалық резистор кірісінде ең жоғары ток орнатыңыз, I көтерме сауда шығысының Шығыс тогының көрсеткіштерін алыңыз.

1.3. J в = 0 мәнін орнатыңыз. 1 ма аралығымен кіріс тогын өзгерте отырып, оптронның Шығыс тогының көрсеткіштерін алып тастайды.

1.4. K1 = І Шығыс / І кіріс формуласы бойынша ток беру коэффициентін есептеңіз.

1.5. Jout ot J in тәуелділік кестесін құрайық.

2. AOT123G транзисторлық науасы үшін Шығыс тогының кіріс тогынан тәуелділігін өлшеу.

2.1. Қосқышты "AOT"күйіне орнатыңыз.

2.2. J в. = 0 бастапқы ток мәнін сглаз реттегішімен орнатыңыз. 1 ма аралығымен кіріс тогының өзгеруі Jout кіріс тогының шамасын өлшейді.

2.3. Ағымдағы беріліс қатынасын есептеңіз.

2.4. J in J out кестесін жасаңыз.

3. Aoa103b тиристорлы оптрон үшін Шығыс тогының кіріс тогынан тәуелділігін өлшеу.

3.1. П1 қосқышын "АОУ"күйіне орнату.

3.2. In = 0 кіріс тогының мәнін J in реттегішімен орнатыңыз. 1 ма аралығымен кіріс тогын өзгерте отырып, I в кіріс тогының шамасын өлшейді.

3.3. Jin бастап J кестесін жасаңыз.

Өзіндік жұмысқа арналған сұрақтар

1. Көтерме сауда элементтері. Көздерге, орталарға, қабылдағыштарға қойылатын талаптар.

2. Оптрондардың жұмысын сипаттайтын параметрлер.

3. Сипаттамалары резисторлық оптопар.

4. Сипаттамалары диодты оптопар.

5. Транзисторлық және тиристорлық оптопардың сипаттамалары.

6. Ашық оптикалық арнасы бар көтерме сауда.

7. Оптоэлектронды схемалар.

8. Оптрондарды цифрлық және сызықты сұлбаларда, жоғары вольтті сұлбаларда, ақпаратты өңдеу үшін және т. б. қолдану.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 6

КҮН ЭНЕРГИЯСЫН ТҮРЛЕНДІРГІШТЕРДІҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

Мақсаты: оптикалық сәулеленудің күн элементтеріндегі электр энергиясына түрлендіру құбылысын зерттеу.                                    Негізгі ақпарат

Күн фотообразователей (ұяшықтар, батареялар) - бұл күн сәулесін электр энергиясына тікелей түрлендіру үшін оңтайландырылған жартылай өткізгіш фотодиодтар. Күн элементтері тек фотовентилярлық режимде жұмыс істейді, электр батареялары немесе басқа да осыған ұқсас қуат көздері ретінде жұмыс істейді. Күн батареяларының негізгі параметрлері:

- Pmax жүктемесіне берілетін ең жоғары электр қуаты.

- пайдалы әсер коэффициенті Pmax / Pc, РС = PC * a, мұнда РС-элементтегі күн сәулесінің интегралдық қуаты: а-фототезгіш беттің ауданы;

- Бос жүрістің ЭҚК (ашық тізбек) Uxx;

- Ik3 қысқа тұйықталу тогы;

- RN дәйекті қарсылық;

-форм-фактор a=Pmax/(UX-Ik3), функция формасының идеалды тіктөртбұрышынан u = f (l) ауытқуын сипаттайтын;

- элемент Кмах = ПСК/ПК түрлендіру тиімділігін сақтайтын сәулелену концентрациясының ең жоғары дәрежесі, мұнда ПСК-концентрацияланған күн сәулесі энергиясының тығыздығы.

Жұмыс кернеуі мен тогының мәні үшін пайдалану кезінде Urab <Uxx және Urab <IK3 теңсіздігі әділ. Күн элементтерін пайдаланудың экономикалық аспектілері құнының, белсенді бет алаңының, элемент массасының осы элемент өндіретін қуатқа қатынасы сияқты сыртқы аралас көрсеткіштермен сипатталады. Егер "өсімдіктер синтезі-органикалық отын-жылу қозғалтқышы-электрогенератор" циклындағы түрлендіру тиімділігі бар болғаны 0,001% - ды құраса, онда күн элементтерінің тартымдылығы айқын болады.

Фототүзгіштерді оңтайландыру кезінде, күн спектрінің ерекшеліктерін есепке алу, ол 0,22-3 мкм кең диапазонында жатыр және λ ~ 0,55 мкм жуық максимумға ие. Ғарышта күн сәулесінің спектрлік тығыздығының қисық қисығы 5900 к-ге дейін қыздырылған абсолютті қара дене үшін планка функциясымен қанағаттанарлық аппроксимацияланады; атмосфера арқылы өту кезінде, қарқындылықтың кейбір жалпы әлсіреуінен басқа, CO2, 02 резонанстық селективті сіңірумен байланысты әсерлер пайда болады және су буының басым бөлігі-спектральды тығыздықтың сәулелену толқынының ұзындығынан қисық тәуелдігінде қосымша минимумдар пайда болады. Күн энергетикасында әр түрлі күн әсерлері үшін келесі белгілер қолданылады: АМО-ғарышта, АМИ-күн Зенитте болған кезде жер бетінде: АМ 2, АМ 1,5-күн көкжиекке 30 және 45 ° бұрышында болған кезде жер бетінде. 1 және 2 суреттерде күн сәулесі Жер атмосферасының бір және екі есе қалыңдығынан өтеді. АМИ 0,1 Вт / см2 ағынымен сипатталады деп есептеледі,бұл экваторға жақын болады. AM2 сәуле ағыны 75 мВт / см2 жақын.

Күн фототүзгішінің типтік, "классикалық" құрылымы кремний монокристалды n +_ p фотодиод болып табылады. Оның конструктивтік ерекшеліктері: фотосезімтал беттердің барынша мүмкін болатын ауданы; n +_ p көшу кезінде жарық түсетін базалық аймақтың қалыңдығы мен үлестік электрлік кедергісінің оңтайлы мәндері; рекомбинациялық шығындарды азайту үшін базалық саладағы зарядтардың (электрондардың) минорлық тасымалдағыштарының жоғары өмір сүру уақыты; Бактерияға қарсы жабындардың болуы, спектрдің қысқа толқынды құраушысының паразиттік сіңуін азайту үшін түйіспелі қабаттардың шағын қалыңдығы; тізбекті кедергіні азайтатын токсмой электродтарының тарақты немесе торлы конфигурациясын пайдалану. Басқа фотодиодтардың параметрлері сияқты шудың деңгейі, сыйымдылық, уақыт тұрақтысы релаксация және т. б. п. күн батареялары үшін маңызы жоқ. Күн элементтеріндегі ең жиі қолданылатын материалдар-кремний, монокристалды және аморфты (КПД 20% - ға дейін); галлий арсениді (КПД 25% - ға дейін); селен; кальмий сульфиді; теллурид кадмия және басқа да әртүрлі элементтер де қолданылған, Si-GaAs комбинациясында 30% - дан астам тиімділікке қол жеткізілді.

Жұмысты орындау техникасы

Сәулеленудің электр энергиясына түрленуін зерттеу диодты құрылымның вольт-амперлік сипаттамасының жарықтандырудан радиациялық тәуелділігіне салынуы мүмкін. Егер барлық түсетін сәуле базалық аймаққа жететінін болжасаңыз, онда фототоктың ең жоғарғы мәні үшін жазуға болады;

Iкз=Аqx1x2Nc (λ) η(λ) Q(λ) d(λ) ,

мұнда λ1= 0,22 мкм; λ2 = 3 мкм; Nc (λ) күн фотондары ағынының спектралдық тығыздығы, см ^2 мкм ^1"; Q және H - жинау коэффициенті және кванттық Шығыс. Егер зарядтың негізгі емес тасымалдаушыларының өмір сүру уақыты үлкен деп есептесе, онда Q (λ) = 1 барлық мәндер үшін λ, ал (λ) Степной функциямен сипатталады: λ < λrp және λ = 0 сонда λ > λrp, онда өзгеруден кейін қысқа тұйықталу тогының тығыздығы;

jкз=8*10-4х1х2λdpcdλdλ,

мұнда λ, мкм; dpc / dλmW* cm - 2. Өткізе отырып, сандық зерттеу ескере отырып, бөлу спектральды тығыздығы сәулелену және жынысы: РС = 100 мВт / см2, болады теориялық шекті мәні- 40 мА/см-2 үшін кремний фотоауысу.

Жарық болған жағдайда күн элементінің вольт-амперлік сипаттамаларына арналған өрнек:

I = Is [exp(U · q/kT) - 1] – Icb,

мұнда Icb-Жарық тогы; Is-термогенерация есебінен кері қанығу тогы. Icb белгісі теріс қабылданады,өйткені ол негізгі емес тасымалдаушылармен жасалады және қарама-қарсы жаққа бағытталған. Содан кейін бос жүріс кернеуі (I = 0 кезінде ажыратылған тізбекте):

шығыс қуаты: p = I·U = Is * U[exp(U·q/kT) -1] - Icb * U

Бұл қуат P / U u = 0 кезде Pmah максималды мәніне жетеді.

мұнда Umax - тиісті pmah кернеуі.

ЭҚК және күн элементінің ішкі кедергісі әр түрлі жүктеме кедергілері кезінде токтың екі мәнінің рениясының өзгеруін анықтайды:

мұнда I1, I2 және U1, U2, - сәйкесінше R1 жүктеме кедергісі және осы кедергілерде R2 кернеуінің төмендеуі арқылы өтетін токтар. Демек:

Жұмыс тәртібі

1. Күн батареяларының негізгі параметрлерін анықтау.

1.1. Жарық көзін ең аз жағдайға орнатыңыз-Noy Жарық. Күн элементтерінің бетіне жақын жарықтандыруды өлшеу үшін люксметрді пайдалану. F жарық ағынының шамасын және формулалар бойынша жарық сәуле шығару қуатының тығыздығын есептеңіз:

F = E S және Ps= K F,

мұнда S = 1,5 см2-элемент бетінің ауданы; K = 1.6-10 - 3 W / LM - орташа жарық эквивалентті қуаты. Жазбаны есептеу нәтижелері 3-кестеде келтірілген.

1.2. S қосқышы 5 күйіне ауыстырылады, бұл батареяның толық қосылуына сәйкес келеді. Кейбір, ток пен кернеуді өлшеу үшін Rh жүктеме резисторының екі орташа кедергісі үшін. Нәтижені 3-кестеге қосу.

Сур. 5. Өлшеу стендінің сызбасы

1.3. 3-кестеде деректерді орнату үшін ЭҚК және күн фотоқұралдағыштың ішкі кедергісін G есептеңіз.

1.4. S бір элементті қосуға сәйкес келетін 1 жағдайға ауыстырып, 1.2 және 1.3 т.т. бойынша өлшеулер мен есептеулерді жүргізіңіз.

Кесте  3.

1.5. Жарық көзін келесі ережелерге орнатыңыз (20; 15; 10; 5 см.) және 1.2-4 п. үшін өлшеулер мен есептеулерді қайталаңыз. Деректерді кестеге қою. 3.

2. Күн элементтерінің вольт-амперлік сипаттамаларын зерттеу.

2.1. 1.1.т. сәйкес қадамдарды орындаңыз. S қосқышын батареяны толық қосуға сәйкес келетін 5 күйіне қойыңыз.

2.2. Ru резисторын ең аз кедергісі бар орынға қою. Ток және кернеу мәндерін өлшеңіз. Пайдалы электр қуатын есептеңіз-батарея қуаты: P = I·u.

2.3. S бір элементті қосуға сәйкес келетін 1 күйіне ауыстырып, кернеу мен токты өлшеңіз, сондай-ақ қуат есептеңіз.

2.4. Пп бойынша өлшеулер мен есептеулерді жүргізеді. 2.2, 2.3, 2.4 ашық тізбекке сәйкес келетін максималды мәнді қоса алғанда, 8-10 кедергі мәндері үшін. Нәтижелер 4-кестеде көрсетілген.

Кесте 4.

2.5. Пайдалы электр қуатының алынған есептік мәндерінен P max таңдап, түр коэффициентінің мәнін есептеңіз: a = Pmax / UX·Ike.

2.6. Энергия түрлендіргіштің ПӘК-ін мына формула бойынша есептеңіз: пәк= Pmax/Pc.

2.7. Батареядан 5 см қашықтықта жарық көзін орнатып, 2.2-2.6-беттегі қадамдарды қайталаңыз. Нәтижелер 4-кестенің жалғасы бойынша көрсетілуі тиіс.

Ескерту. Егер жарық көзі ретінде қуаты 100 Вт қыздыру шамы пайдаланылса, шам мен батареяның пайдалану қойындысы арасындағы қашықтыққа байланысты жарық қарқындылығын анықтау үшін кестені пайдаланыңыз. 5.                                                                                                               Table. 5.

Өзіндік жұмысқа арналған сұрақтар

1. P-n өткелдегі жартылай өткізгіштерде оптикалық сәулеленуді сіңіру және заряд тасығыштардың Жарық түзілуі.

2. Жарықтандырудағы фотодиодтың Вольт-амперлік сипаттамасы.

3. Күн элементтерінің негізгі параметрлері.

4. Күн элементтерінің шекті тиімділігінің қолданылатын жартылай өткізгіштердің тыйым салынған аймағының еніне тәуелділігі.

5. Күн сәулесінің концентрациясының фототүрлендіргіш сипаттамасына әсері.

6. Күн фототүрлендіргіштерін қолдану.

Әдебиеттер тізімі