ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚҰРАМЫ БАЙЫТЫЛҒАН НАН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Шымкент 2019ж

Аннотация

Осы ғылыми жұмыста әдебиеттік мәліметтерді қолданып,  «Құрамы байытылған нан өндіру технологиясы» тақырыбы бойынша жасалды. Жұмыс бойынша жүгері ұнымен байытылған нан өндірісінің технологиялық желісін,  технологиялық есептемелерді қарастырылды.

Ғылыми жұмыс  20 беттен, 3 бөлімнен тұрады. Бұл жұмысты жазуға 17 әдебиет қолданылды.

Мазмұны. Нормативтік сілтемелер....................................................................................; 4. Анықтамалар..................................................................................................; 4. Белгілеулер мен қысқартулар..............................................................................; 4. Кіріспе..............................................................................................................; 5. 2. Әдеби шолу бөлімі.....................................................................................; 7. 3.Тәжірибелік бөлім......................................................................................; 11. Қорытынды...........................................................................................................; 24. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі......................................................................; 25.

Нормативтік сілтемелер

| Осы ғылыми жұмыста келесі нормативтік сілтемелер қолданылған: |  |
| --- | --- |
| МЕСТ 21-94 | ҚР СТ 917-11 Кулинарлы ұн өнімдері. |
| МЕСТ 5900-73 | ҚР СТ 991-16 Бидай ұнынынан өндірілген диеталық нан-бөлішке өнімдері |
|  | құрғақ заттың мөлшерін анықтау әдістері. |
| МЕСТ 26907-86 | ҚР СТ1030-2010 Қамырдан дайындалған кулинарлы өнімдер |
| МЕСТ 24583-81 | ҚР СТ 1046 Бидай ұны |
| МЕСТ 12579-67 | ҚР СТ 1467-2015 Қатты бидай ұны және жармасы |
| МЕСТ 7625-86 | МЕСТ 13830-11 Нан шаруашылығында ас тұзының сапасы. |

Анықтамалар

Осы ғылыми жұмыста  келесі анықтамалар қолданылған:

Өнімнің шығымы - шикізаттан өндірілген өнім массасының пайыздық

мөлшері.

Конвекция - нан пешінде табаларға қызу беру.

Баранка - жұмыр ұзыншақ созылған қамыр дайындамасын шеңбер түрінде

иіп пісірген нан.

Белгілеулер мен қысқартулар

Осы ғылыми жұмыста  келесі белгілеулер мен қысқартулар:

c - уақыт шығыны;

кг \ сағ – килограмм \ сағат

т.б. – тағы басқа

кг – килограмм

г – грамм

% - пайыз

Кіріспе

Адамзаттың негізгі жаһандық мәселелерінің бірі – азық-түлік. Оны шешуде астық шаруашылығы басты рөл атқарады, өйткені астық нарығының жағдайы ауыл шаруашылығының басқа да секторларындағы, әсіресе мал шаруашылығындағы жағдайды алдын ала анықтайды. Әлемдік астық шаруашылығының маңызды дақылдарының ішінде – бидай, жүгері, сұлы, арпа, тары, құмай, қара бидай және күріш бар.

Ең сапалы ұн қатты жүгері сұрыптарынан алынады, ол ірі және ұсақ ұнтақталған болуы мүмкін. Ұсақ тартылған ұн кондитерлік өнімдерді пісіру үшін қолданылады. Мұндай ұн аз мөлшерде бидай және қара бидай нанының кейбір сұрыптарына, оған ерекше дәм беру үшін қосылады. Ірі тартылған ұн жүгері нанын өндіру үшін қолданылады, ол өзінің тұтыну қасиеттері бойынша ас қорыту үшін өте пайдалы.

Жүгері жармасы мен ұннан нан пісіру қасиеттеріне ие емес, өйткені жүгері дәнінің (глютен) басқа дәнді дақылдардың дән маңызына қарағанда мүлдем өзгеше қасиеттері бар [1].

## 2020 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан халқының дұрыс тамақтану саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі міндеттерінің бірі алмастырылмайтын компоненттермен байытылған тамақ өнімдерінің өндірісін дамыту болып табылады. Осы міндетті шешудің перспективалық бағыты жоғары тағамдық құндылығы бар нан-тоқаш өнімдерінің ассоритментін кеңейту болып табылады.

Қазақстанда нан дәстүрлі түрде негізгі азық-түлік болып саналады, маусымға қарамастан жыл бойы халықтың барлық топтары тұтынады. Нанды тұтыну есебінен адам ағзаның көмірсуларға, үштен бірге өсімдік тектес ақуыздарға деген қажеттілігін шамамен жартысына дерлік қанағаттандырады. Бидай немесе қара бидай ұнынан жасалған нан тағам талшықтары мен В тобының көптеген дәрумендерінің қажеттілігін толығымен қанағаттандырады.

Қазіргі заманғы нан пісіру өндірісі-материалдық-техникалық, ақпараттық, ұйымдастырушылық және ғылыми қамтамасыз етуді қамтитын серпінді, тұрақты дамыту жүйесі. Әлемде бұл өндірістің дамуының маңызды үрдісі нан мен нан-тоқаш өнімдерінің қоректік құндылығын арттыру болып табылады [2].

Бұған диеталық нан пісіру өнімдерінің ассортиментін кеңейту жолымен, негізінен, бұйымдарды өмірлік маңызды, алмастырылмайтын нутриенттермен байыту есебінен қол жеткізіледі [3].

Жұмыстың мақсаты - бидай ұнын жүгерімен ішінара ауыстыра отырып, бидай нанын өндіру технологиясын жетілдіру болып табылады. Сондықтан қазіргі уақытта тағамдық құндылығы арттырылған нанға сұраныс жоғарылауда.

Зерттеу жұмысының мақсатына сәйкес мына міндеттерді шешу алға қойылды.

- өндірілген өнімнің физика-химиялық қасиеттерін арттыру;

- нанның биологиялық қүұндылығын жоғарлату үшін жаңа рецептура ұсыну;

- нан өндірісінде жаңа ингредиенттер қолдану;

- қалдыксыз және аз қалдықты технологияны еңгізу;

Жұмыстың ғылыми жаңалығы.

- қазіргі таңда тағам өнеркәсібінің маңызды міндеттерінің бірі құрамында барынша биологиялық құндылығы жоғары өнімдерді шығару.

2 Әдеби шолу бөлімі

Практикалық нан пісіруде жүгеріні қолдануды шектейтін басты фактор оның дәнінде желімді ақуыздардың болмауы болып табылады, яғни осы дақылдан жасалған ұнның нан пісіру қасиеттері өте төмен [4].

Жүгері ұнынан жүгеріні белсенді өсіру аудандарында әлі де нан пісіріледі, бірақ бұл нанның қасиеттері бидай немесе қара бидай нанының дәстүрлі қасиеттерінен ерекшеленеді. Қазіргі адамның тамақтану рационында әртүрлі макро-және микронутриенттердің, оның ішінде тағамдық талшықтардың жетіспеушілігімен сипатталатын тазартылған тамақ өнімдері басым, бұл ас қорыту жүйесіндегі бұзылуларға және семіздік, қант диабеті, артериялық гипертония сияқты халықтың әртүрлі ауруларының пайда болуына әкеледі. Эссенциальді тағамдық заттардағы адамның белгілі бір тұтынуы, сондай-ақ емдік және профилактикалық қасиеттері бар заттарда нан-тоқаш өнімдерін пайдалану есебінен қамтамасыз етілуі мүмкін [5].

Қазіргі уақытта тамақ өнімдерін өндіру кезінде құрамында бағалы полисахарид –инулин бар топинамбур мен цикорийдің әртүрлі қайта өңдеу өнімдері кеңінен қолданылды. Инулинді тағамдық талшықтардың бастапқы шикізат көзі ретінде таңдау оның белгілі бір физиологиялық және технологиялық қасиеттеріне байланысты. Көптеген зерттеулер құрамында инулин бар өнімдерді тұтыну кальций сіңірілуін арттырады. Нан өндіру кезінде инулинді қолдану ұнның су сіңіру қабілетін арттыруға, дайын өнімдердің шығуын арттыруға, технологиялық шығындарды төмендетуге ықпал етеді.  Нан-тоқаш өнімдерін өндіру кезінде тазартылған ұнтақтарды қолданудың артықшылығы олардың сапасының органолептикалық көрсеткіштеріне елеулі әсер етпеуі болып табылады [6].

Құрамында инулин бар шикізаттың қамыр қасиеттеріне әсер етуін зерттеу.

Құрамында инулин құрамды рецептуралық компоненттерді пайдалана отырып, жоғары сұрыпты бидай ұнының өндірісінің технологиялық шешімдері әзірленді. Байытылған бұйымдар болып табылатын, құрамында инулині бар шикізаты бар өңделген түрдегі тағамдық талшықтардың құрамы анықталды.

Ғылыми-техникалық әдебиеттің бидай ұнынан жасалған қамыр қасиеттеріне құрамында инулин бар шикізат мөлшерінің әсері қазіргі уақытта құрамында инулин бар циклория мен топинамбурды қайта өңдеу өнімдерін нан-тоқаш өнімдерін өндіру кезінде тәуліктік нормамен сәйкес келмейтін мөлшерде қолданатынын көрсетті. Инулинді өнімдер рецептурасына ұн массасына 4% және одан да көп мөлшерде енгізу нан-тоқаш өнімдерінің үлес көлемінің азаюына және олардың текстурасы көрсеткіштерінің нашарлауына әкеледі [7].

Нан-тоқаш өнімдері сапасының нашарлау себептерін анықтау үшін құрамында инулин бар шикізат мөлшерінің фаринограмма және альвеограмма параметрлері бойынша бақыланатын қамыр қасиеттерінің өзгеруіне, сондай-ақ жуылатын дән маңызының өзгеруіне 1-ден 9% - ға дейінгі мөлшерде әсерін зерттеді. Инулин жоқ қамыр бақылау сынамасы болды. Құрамында инулин бар шикізаттың зерттелетін түрлерінің барлық сынамаларының мөлшерлерінің ұлғаюымен дайындалған тестіде шикі дән маңызының мөлшері 1-20% - ға төмендегені және бақылаумен салыстырғанда 1-36% - ға төмендеген жалпы деформация бойынша бағаланатын оның нығаюы орын алғаны анықталды [8].

Жуылатын балауыз қасиеттерінің өзгеруі инулин суды байланыстыра отырып, ақуыздардың ісінуіне және құрылымдауына кедергі жасатындығымен түсіндіріледі, бұл крахмалмен және басқа да компоненттермен бірге бидай ұнынан түктелуіне әкеп соқтырады. Аморфты құрылымы бар инулин енгізілуі қамырдың серпімді деформациясының 5-47% - ға төмендеуіне, ал кристалды құрылымы бар инулин қосылуы керісінше, 1-67% - ға ұлғаюына әкелді. Бұл кристалды инулин күшті қалыптастыру қамтамасыз етеді дейді [9].

Тағам адам ағзасының энергия көзі болып табылады, олардан пластикалық материалдар мен биохимиялық заттар құрылады.

Жұмсақ бидай ұнынан жоғары сапалы нан пісіріледі, ал қатты ұннан макарон өнімдері, ұнтақ жармасы дайындалады. Күшті бидай дәнінен жасалған ұнды нан пісіруде әлсіз бидайдан жасалған ұнға қосып, жақсартқыш ретінде пайдаланады. Жұмсақ жаздық бидай қатты температураға төзімді [10].

Жаздық бидай өсімдіктеріне температура 38...40 °C және құрғақ желдерге қолайсыз әсер етеді. Масақ саны бұл уақытта ылғал және қоректік заттармен өсімдіктердің қамтамасыз етілуіне байланысты. Шаң мен дәннің пайда болуы кезінде ылғалдың жіті жеткіліксіздігі ұрықтандыруға кері әсер етеді, ал бозартқышқа немесе тіпті бос жолақты  әкеледі. Тамыр жүйесінің төмен сіңуі салдарынан және оның нашар дамуы салдарынан жаздық бидай топырақтың құнарлылығына өте талап етеді. Топырақ астындағы және сұр орман топырақтарында жаздық бидай жақсы өседі, егер олар дақылданса тыңайтқыштар қолданылады. Ауыр сазды жеңіл құмды топырақ жаздық бидайға жарамсыз. Жаздық бидайдың вегетациялық кезеңінің ұзақтығына температуралық және жарық режимі әсер етеді [11].

Күніне 250 г астаналық нан және 200 г кесекті батон тұтынғанда адам ағзасы қажетті энергияның үштен біріне жуығын, сіңірілетін және сіңірілмейтін көмірсулардың жартысына жуығын, органикалық қышқылдардың жартысынан астамын, үштен астам ақуызды алады [12].

Нан-тоқаш өнімдерінен адам темірдің, марганецтің, фосфордың едәуір үлесін алады. Бидай немесе қара бидай ұнынан жасалған нан тамақ талшықтарына деген қажеттілікті толығымен қанағаттандырады. Нанның тағамдық құндылығы жеке құрамдас бөліктердің құрамымен және сіңімділік коэффициентін ескере отырып энергетикалық құндылықпен анықталады. Нанның сіңірілуі оның органолептикалық көрсеткіштерімен байланысты, ең алдымен, нанның сапасын анықтайтын дәмі, хош иісі, нан дөңгелегінің қопсуы сияқты. Нанның тағамдық құндылығы соғұрлым жоғары болады, оның химиялық құрамы теңдестірілген тамақтану формуласына сәйкес келгенде. Нанның дәрумендік құндылығын, ең алдымен В2 дәруменін арттыру мақсатында І және жоғары сұрыпты ұнды РР, В1 және В2 дәрумендерімен дәрумендеу арқылы жүргізіледі [13].

Нан пісіруде тұтас алмадан, жүзім сығындыларынан және қырыққабаттан, сәбіз және басқа ұнтақтардан алынатын жеміс-жидек ұнтақтарын пайдалану перспективалы болып табылады. Рецептураға бидай ұрығы үлпектерінің нан - тоқаш өнімдерін енгізу нанды алмастырылмайтын амин қышқылдарымен, макро-және микроэлементтермен, дәрумендермен байытуға мүмкіндік береді. Нан және нан-тоқаш өнімдерін өндірудің технологиялық сызбанұсқасы келесі кезеңдерден тұрады: шикізатты өндіріске дайындау, қамырды дайындау және бөлу, нан пісіру және сақтау [14].

Шикізатты дайындау. Ұнды өндіріске берер алдында ол өңдеуге ұшырайды, ол жекелеген партияларды сұрыптаудан, оларды елеуден және магнитті тазалаудан тұрады. Ұнның жекелеген партиялары өзінің нан пісіру қасиеттері бойынша айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін, сондықтан өндіріске берер алдында бір сұрыптың шегінде ұнның түрлі партияларының қоспасын құру қабылданған. Әлсіз желімді ұнды қатты ұнмен араластырады; өңдеу процесінде қара ұнды – ақ ұнмен және т. б. ұн қоспасындағы компоненттердің арақатынасын талдауды негізінде зертхана анықтайды [15].

3 Тәжірибелік бөлім

Тағамның ең құнды компоненттерінің бірі ақуыз. Олар ағзаның маңызды функцияларына қатысады және басқа тағамдық заттармен алмастырылмайды.

Тағамдағы ақуыздардың жаппай құрамынан басқа, олардың сапасына да көңіл бөлінеді - ақуыздардың биологиялық құндылығына, ол алмастырылмайтын аминқышқылдарының санымен және қатынасымен сипатталады.

Нан пісіру өндірісіндегі негізгі мақсат нан рецептурасына жарма дақылдарынан дайындалған ұнды қосу болып отыр.

Жүгерінің тағамдық құндылығының маңызды көрсеткіші болып онда тағамдық талшықтардың болуы болып табылады. Жүгерінің қайта өңделген өнімдерінде бидай ұнына қарағанда азықтық талшықтар бар. Сонымен бірге жүгеріде тағамдық талшықтары ерімейтін де, еритін талшықтар да бар. Диетаға тағам талшықтарының оңтайлы мөлшерін енгізу-семіздікке шалдыққан адамдардың диетасына тамаша көзқарас [16].

Талшықтар асқазанда ісіп, жеген тағамның көлемін арттыра отырып, тәбетті, ал нәтижесінде дене массасын бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, су сору қабілетінің арқасында тамақ талшықтары тамақ қалдықтарын асқазан-ішек жолы бойынша жылжытуға ықпал ете отырып, ішектің қызметін ынталандырады. Ерімейтін тағамдық талшықтар тісжегінің алдын алу механизміне қатысып, сондай-ақ уытты заттар мен радионуклидтерді байланыстырады және оларды ағзадан шығара отырып энтеросорбенттердің қызметін атқарады. Еритін талшық-полисахарид Р-глюкан өт қышқылдарымен бірге ағзадан шығарылады. Бұл ретте өт қышқылдарының құрамы төмендейді және нәтижесінде бауыр қан арнасынан холестерин алып, оны жіңішке ішекке апарады, осылайша қандағы холестерин деңгейін азайтады [17].

Нан пісіру өндірісінде нан рецептурасына жарма дақылдарынан дайындалған ұнды қосу болып отыр. Әр түрлі ұндардың химиялық құрамы 1-кестеде көрсетілген.

1 кесте - Әр түрлі ұндардың химиялық құрамы

| Ұн түрлері | Құрамы, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Су | Ақуыз | Майлар | Көмірсулар |  |  | Клечатка | күлділігі |
|  |  |  |  | Барлығы | Моно және дисахорид | Крахмал |  |  |
| І сұрыпты бидай ұны | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 1,7 | 67,1 | 0,2 | 0,7 |
| Қарақұмық ұны | 13,6 | 12,8 | 3,2 | 67,8 | 1,5 | 56,3 | 1,1 | 1,5 |
| Ноқат ұны | 14,0 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 4,2 | 46,5 | 5,7 | 2,8 |
| Күріш ұны | 14,0 | 7,3 | 2,0 | 63,1 | 3,1 | 55,2 | 9,0 | 4,6 |
| Тары ұны | 13,5 | 11,2 | 3,8 | 60,7 | 2,5 | 54,7 | 7,9 | 2,9 |

Дәрумендер тірі ағзада өтетін процестердің биорегуляторы бола отырып, аз мөлшерде қажет. Алайда, ағза биосинтез арқылы өздерінің қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтындықтан, олар тамақпен міндетті компонент ретінде түсуі тиіс.

Нан және ұннан пісірілген өнімдердің ылғалдылығын анықтау (массасы 0,2 кг) келесі жолмен жүргізіледі: зертханалық үлгіні тең екі бөлікке бірдей етіп тігінен бөледі және кесіндінің бір бөлігінен қалындығы 1-3 см етіп үзінді кесіп алады, сыртқы кабығынан шамамен 1 см қашықтықта жұмсағын бөліп алады, ондағы барлық косылғандарды алып тастайды. Бөлініп алынған сынаманың массасы 20г болу керек.

Дайындалған сынаманы тез және мұқият пышақпен, үккішпен немесе механикалық ұсақтағышпен майдалайды. Содан соң араластырып алдын – ала кептіріліп, өлшенген қақпағы бар метал тостағаншаға екі нақты сынаманы, арасындағы айырмашылығы 0,05г әрқайсысы 5г, салады.

Сапасыз нан – жағымсыз иiстi, қышқыл дәмдi, шайнау кезiнде түрлi қоспалар сықырлайды, бөгде иiстер шығады, июi қанбай, дұрыс араластырылмай қалған жерлерi байқалып, нан жұмсағы жабысқақтанып, созылып тұрады, беткi қабығы күйген, көгерген белгiлерi көрiнедi. Қышқылдылығы мен ылғалдылығы артқанда, нанның тағамдық және биологиялық құндылығы төмендейді. Ол нан сiңiмдiлiгiн нашарлатады. Кеуектiлiгi төмен болуы да, яғни нанның жеткiлiксiз көтерiлуi сiңiмдiлiгiн төмендетедi [18].

¥ннан пісірілетін өнімдердің ылғалдылығын анықтауда массасы 0,2кг және одан басқаларынікі келесідей жүргізіледі: зертханалық үлгінің ортасынан алынғанды қалыңдығын 3-5см кесінді етіп кесіп алады, жұмсағын қатты кабығынан бөліп алады және ондағы барлық коспаларды  алып тастайды. Бөлінген үлгінің массасы шамамен 20г болу керек.

Қабығымен бірге ылғалдылығын аныктайтын, шамамен төрт бірдей бөлікке (секторға) кеседі, содан соң әрбір зертханалык. үлгіден бір бөлігін бөліп алады және барлық коспаларды алып тастайды. Бөлінген сынаманың массасы шамамен 50г болу керек. Ары қарай ылғалдылыкты жоғарыда айтылғандай анықтайды. Ылғалдылық (W) пайызбен келесі формуламен есептелінеді.

;	                                                                         	           (1)

мұндағы: m1 - кептіргенге дейінгі сынамасы бар тостағаншаның массасы,г;

m 2 - кептіргеннен кейінгі сынамасы бар тостағаншаның массасы,г;

m - өнімнің сынамасының массасы ,г;

Соңғы нәтиже ретінде екі паралель анықтаудың орташа арифметикалық нәтижелерін алады. Паралельді анықтаулардың нәтижелерінің арасындағы айырмашылық 1% аспау керек.

Ылғалдылықты 0,5% дейінгі дәлдікте есептейді. Дайын өнімнің қышқылдығын анықтау. Нан өнімдерінің қышқылдарынан алынған фильтратты, арбитражды немесе тездетілген титрлеу әдістерімен анықтайды және қышқылдық градусымен есептейді. Нанға және ұннан пісірілген өнімдерге ұсынылған, ылғалдылығы төмен ұннан пісірілген нандарға жұмсағының қышқылдығын анықтау әдісі қолданылады. Қышқылдықтың градусы — ол 100г өнімдегі қышқылды нейтралдау үшін қажетті калий гидроксиді немесе натрий гидроксидінің 1моль/дм3  (1н) молярлы концентрациясының дәл ерітінідісінің см2 көлемі. Талдау үшін үлгіні алу жүргізіледі [19].

Төмен ылғалдылықты ұннан пісірілген өнімнің кышкылдылығын анықтау келесідей жүргізіледі: 10 г кикымды өлшеп сыйымдылығы 250см3 құрғақ конустық колбаға салады. Алдын-ала өлшенген 100 см3 дистилденген судан сынамасы бар колбаға шамамен 30 см3 дистилденген суды құйып, араластырады, біркелкі масса алынғанша шайқайды. Қалған суды қосып, тағы шайқайды, шайқау кезінде колбаның қабырғасында жабысқан қиқымдардың бөлшектері болмау керек. Қоспаны 15 минутқа тұндыруға қоямыз, содан соң сұйықтықты елек немесе дәке арқылы құрғақ колбаға құяды. Колбадан пипеткамен әрқайсысы 25см3 фильтратты әркайсысының сыйымдылығы 100-150см3 екі конустық колбаға құяды, ары қарай қышқылдықты анықтау процесін бірінші жағдайдағыдай жүргіземіз.

Дистилденген судың орташа ауыз суды қолданган кезде, оны алдын - ала титрлеу қажет. Өнімнің қышқылдығын (X) градуспен келесі формуламен есептейміз:

(2)

мұндағы: V – зерттейтінерітіндіні титрлеуге кеткен 0,1 моль/дм3 натрий гидроксидінің концентрациясы ерітіндісінің көлемі, см3;

V1– зерттелетінөнімнен қышқылды беліп алу үшін алынған дистилденген судың көлемі, см3;

a – 100г сынамаға есептелген коэффициент;

k - 0,1моль/дм3 дәл молярлы концентрациялы ерітіндіге қолданылатын натрий гидроксиді ерітіндісіне келтірілген түзетукоэффициенті;

m - сынаманың массасы, г;

V2 - титрлеу үшін алынған зерттелетін еретіндіміздің көлемі, см3

Зерттеудің нәтижесі етіп бір фильтрат үшін екі паралельді титрлеудің орташа арифметикасын алады, арасындағы айырмашылык 0,3 град аспау керек.Ұннан пісірілген өнім үшін қышқылдыкты анықтаудың формуласы:

(3)

Төменгі ылғалдылықты өнім үшін қышқылдықты анықтау формуласы:

X=4Vk	                                                                                                      (4)

Әртүрлі зертханаларда өнімнің бір партия үлгісінің қышқылдығын анықтаудың нәтижелерінің арасындағы айырмашылык 0,5ᵒС аспау керек. Кеуектілікті анықтауды келесі түрде жүргізеді: өнімнің үлгісінің ортасынан ені 7-8см етіп үзінді кесіп алады. Үзіндінің жұмсағынан қабыктан 1 см кашықтықта кұралдың цилиндрі мен ойынды жасайды, ол үшін цилиндрдің майымен майлап, үзіндінің жұмсағына айналдыра отырып енгізеді. Бидай нанның кеуектілігін анықтау үшін үш цилиндрлік ойынды, ал қара бидай наны және ұндар қоспасының наны үшін әрқайсысы көлемі (27±0,5) см3 4 ойынды алады. Дайындалған ойындыны бір мезгілде өлшейді. Даналы (жеке) өнімдерден екі үзіндіден немесе екі өнімнен ойынды жасайды. Кеуектілікті (П) пайызбен келесі формуламен есептейді.

(5)

мұндағы: П – нан ойындысының жалпы көлемі, см3;

m – ойындының массасы, г;

р – жұмсақтың кеуексіз массасыныңтығыздыгы.

Кеуектіліктің шамасы өнімнің түріне және оның пісірілу тәсіліне байланысты. Дайындалған өнімнің ұнының сұрыпы жоғары болған сайын, оның кеуектілігі жоғары болады. Ісінуді анықтау. Кептірілген нан өнімдері үшін ісінуді анықтауды жүргізеді. Әрбір өнімнен ұзындығы 2 см екі бөлікті кесіп алады [19].

Баранканы немесе сушканы қондырғыға салады, жылжымалы қысқыш арқылы тығыздап қозғап кеседі немесе арнайы пышақпен бөліктерге бөледі. Құрғақ баранка мен сушкадан бөліктерді егеумен, ал баранканың жұмсақ сұрыптарынан бөлікті егеумен немесе пышақпен кеседі. Өнімнің үлгісін жоғарыда көрсетілгендей бөліктер түріндегі мөлшерде алып, алдын-ала өлшенген ыдыска салады да өлшеп алады. Ыдысты кақпағымен жауып ілгегімен мықтап бекітеді, содан соң алдын-ала 60°С дейін қыздырылған су моншасына 5 минутка кояды. Ыдысты су моншасының жиегіне ілгекпен іліп кояды. Ыдыс су моншасында түбінен 1 см қашықтыктағы деңгейде болып, суға толық батып тұруы керек.5 минут өткен соң ыдысты судан шығарып, судың бетінде 2 минут ұстайды. Дайын өнімге органолептикалық көрсеткіштері 3-кестеде келтірілген.

Содан соң ыдысты судан алып, сыртын құрғақ шүберекпен сүртіп, ілгегі мен қақпағын ашады да екінші рет өлшейді. Ісіну коэффициентіне (Кн) келесі формуламен есептейді.

Кн = М1 : М	                                            	                                                  (6)

мұндағы: М – ісінуге дейінгі баранка немесе сушка үлгісінің массасы, г

(ыдыссыз массасы);

М1 – ісінуденсоң баранка немесе сушка үлгісінің массасы, г

Ісіну коэффициентін 0,1 дейінгі дәлдікпен есептейді.

Жүгері ұнын (басқа дақылдардың ұнын сияқты) бидай ұнымен араластыру желім кешеніне және сол арқылы қамырдың механикалық қасиеттеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бидайға 10% жүгері ұнын қосу нанның көлемді шығуына теріс әсер етпейді. Дегенмен, 20% астам жүгері ұнының қоспасы теріс көрінеді, өйткені нанның көлемді шығуы күрт төмендейді. Жүгері дәнінің құрамында пайдалы заттардың көп болуы биологиялық құндылығы жоғары өнім алуға мүмкіндік береді [20].

2 кесте -Дайын өнімге органолептикалық көрсеткіштері

| Көрсеткіші | Сұрыпты бидай ұнынан дайындалған өнім | Жүгері қосып дайындалған өнім |
| --- | --- | --- |
| Пішіні | Дұрыс | Дұрыс |
| Беткі қабаты | Тегіс | Тегіс |
| Түсі | Ашық-қоңыр | Ашық-қоңыр |
| Дәмі және иісі | Берілген сұрыпқа тән | Жүгерінің иісіне тән |
| Кесінді бөліктің түрі | Жақсы пісірілген, қопсытылған, араласпай қалған қоспаларсыз | Жақсы пісірілген, жақсы қопсытылған, араласпай қалған қоспаларсыз |

Жүгері  өнімдерін пайдалана отырып, тағамдық құндылығы жоғары нан-тоқаш өнімдерінің технологиясын жетілдіру бойынша кешенді зерттеулер жүргізілді (2-кесте). Алынған нәтижелер негізінде келесі қорытындылар жасалды. Жүгері ұнының нан пісіру қасиеттеріне және оның бидай ұнымен қоспасының тағамдық құндылықтарына әсері анықталды және жүгері ұнының қамырына мөлшерленуі негізделді.

Эксперименттік зерттеулерді жургізу үшін қамыр дайындауда рецептураға 10%-тен 20%-ға дейін жүгері ұнын қостық және ашытпалы қамыр илеу әдісін қолдандық, бұл жерде жүгері ұны қамыр илеу кезінде қосылады.

Құрамы жүгері ұнымен байытылған нан өнімінің физика-химиялық көрсеткіштері келесі 3-кестеде көрсетілген.

3 кесте - Құрамы жүгері ұнымен байытылған нан өнімінің физика-химиялық көрсеткіштері

| Үлгілер атауы | Нан өнімінің сапа көрсеткіші |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нан ылғалдылығы, % | Кеуектілігі, % | Күлділігі, % | Қышқылдылығы, град |
| Бақылау үлгі | 43 | 60,0 | 2,00 | 3,15 |
| Үлгі № 1 | 42,5 | 59,6 | 2,15 | 3,35 |
| Үлгі № 2 | 41,7 | 59,2 | 2,19 | 3,45 |
| Үлгі № 3 | 41 | 58,5 | 2,22 | 3,50 |

Қамырды бөлшектеу, қамыр дайындамаларын жетілдіру және пісіру зертханалық сынақ нан пісіру әдістемесіне сәйкес жүргізілді. Бақылау үлгі үшін жүгері ұны қосылған және қосылмаған 1-сұрыпты бидай ұнынан дайындалған үлгі алынды. Жартылай фабрикаттың сапасы мынадай көзмөлшерлік көрсеткіштер: беткі қабаты, консистенциясы, құрғақтылығы, қамыр құрылысы, иісі, ал физика-химиялық көрсеткіштер бойынша: ылғалдылығы және қышқылдылығы анықталды.

Қамырдағы бидай ұнының 20 % - дан астамын жүгері ұнына ауыстыру мақсатқа сай емес, өйткені дәндік қаңқаның түзілуіне кедергі келтіре отырып, бидай ұнының дәндік ақуыздарына теріс әсер етеді.

Алдыңғы зерттеулер көрсеткендей, 20% бидай ұнын жүгері ұнына ауыстыру осындай қоспаның нан пісіру қасиеттерінің төмендеуіне әкеледі. Нәтижесінде мұндай қоспадан пісірілген нан-тоқаш өнімдері төменгі органолептикалық және физикалық-химиялық сапа көрсеткіштерімен сипатталады [21].

Нан үлгілерінің ылғалдылығы 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1. Нан үлгілерінің ылғалдылығы

Бидай және жүгері ұны қоспасынан жасалған қамырдағы судың деңгейімен нан сапасының физикалық-химиялық көрсеткіштерін реттеуге болатынын, яғни қамырдағы ылғалдың оңтайлы құрамы кезінде өнім яғни нан дөңгелектерінің көлемі мен құрылымдық-механикалық қасиеттерінің ең жақсы көрсеткіштеріне қол жеткізуге болатынын көрсетеді. Сондықтан зерттеудің бірінші кезеңі жүгері ұнымен қамырдың реологиялық қасиеттерін зерттеу және оның тиімді консистенциясын анықтау болып табылады, ол әрі қарай әр түрлі технологиялық қасиеттері бар ұннан қамырды илегенде су мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді.

Бидай және жүгері ұнының қоспасынан жасалған қамырдың рационалды консистенциясы  анықталды. Тәжірибеден жүгері ұнының мөлшері 10%-дан 20%-ға дейін болғанда 1 сұрып бидай ұнынан дайындалған нанның ылғалдылығы 41%-дан 42,5%-ға дейін өзгерді. Нанның кеуектілік көрсеткіштері 1сұрып бидай ұнынан дайындалған нанда 59,6%-58,5%-ке төмендеді, ал бақылау үлгідегі 60% болды. Осындай өзгерістер пішін тұрақтылығын сақтау және нанның көлемі көрсеткіштерінде де байқалады. Нан өнімдерінің кеуектілігі 2-суретте көрсетілген.

Сурет 2. Нан өнімдерінің кеуектілігі

Жүгері ұнынан пайдалы және керемет дәмді жүгері нанын дайындайды.  Ең сапалы ұн қатты жүгері сұрыптарынан алынады, ол ірі және ұсақ ұнтақталған болуы мүмкін. Ұсақ тартылған ұн кондитерлік пісіру үшін қолданылады. Жүгері ұнының ерекше дәмі бар шашыраңқы өнімдерді алуға мүмкіндік береді. Мұндай ұн аз мөлшерде бидай және қара бидай нанының кейбір сұрыптарына, оған ерекше дәм беру үшін қосылады. Ірі тартылған ұн жүгері нанын өндіру үшін қолданылады, ол өзінің тұтыну қасиеттері бойынша ас қорыту үшін өте пайдалы.

Жүгері қоспасы нан құрамын, әсіресе 20% мөлшерінде қосу кезінде төмендетеді. Алайда, жоғары сұрыпты бидай ұнымен жүгері ұнын араластыру желім сапасының артуына және бидай ұнының күлділігінің артуына ықпал етеді. Нан үлгілерінің күлділігі 3-суретте көрсетілген.

Сурет 3. Нан үлгілерінің күлділігі

Бүгінгі күні жүгері ұнына сұраныс қатты өсті, ол кондитер және макарон өндірісінде кеңінен қолданылады, өзінің пайдалы қоректік қасиеттері диетологияда кеңінен таралған.

Нанның қышқылдылығын бақылау үлгідегі нанның қышқылдылығымен бірдей болады, өзгеріс болмады. Нан өнімдерінің қышқылдығы 4-суретте көрсетілген.

Жүгері ұнын (басқа дақылдардың ұнын сияқты) бидай ұнымен араластыру желім кешеніне және сол арқылы қамырдың механикалық қасиеттеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бидайға 10% жүгері ұнын қосу нанның көлемді шығуына теріс әсер етпейді және кейбір авторлардың пікірінше, тіпті әлсіз бидай ұнын жақсартады.

Сурет 4. Нан өнімдерінің қышқылдығы

Дегенмен, 20% астам жүгері ұнының қоспасы теріс көрінеді, өйткені нанның көлемді шығуы күрт төмендейді. Жүгері ұны қосылған  нан  рецептурасы 4-кестеде көрсетілген.

4 кесте - Жүгері ұны қосылған  нан  рецептурасы

| Шикізат атауы | 1500 кг ұнға жұмсалатын шикізат шығыны, кг |
| --- | --- |
| 1 – сорт бидай ұны Жүгері ұны Сығымдалған ашытқы Су Өсімдік майы | 1225,0 225,0 30,0 825,0 1,5 |
| Жалпы шикізат | 2356,5 |
| Көрсеткіш атауы | мөлшері |

Жүгері ұнының құрамындағы талшық асқазан-ішек жолының, жүрек-қантамыр жүйесінің жұмысына жақсы әсер етеді және адамның қанынан артық холестеринді сіңіруге көмектеседі.

Жүгері ұнынан пісірілген өнімдер адам ағзасындағы зат алмасу процесін жақсартады. Қант диабетінің жеңіл түрінде, дәрігерлер мұндай өнімдерді пайдалануды ұсынады. Олар ұйқы безінің жұмысында, сондай-ақ артық салмақ кезінде де көмектеседі.

Органолептикалық бағалау нәтижесі бойынша 10% мөлшерінде жүгері ұнын қосып, нан базалық нұсқадан ерекшеленбеді, 15% бидай ұнын ауыстырумен жүгері ұнының өзіндік дәмі пайда болды. Соңғы нұсқада жүгері ұнының дәмі күшті. Бидай ұнын жүгері ұнымен ауыстыру нанның физикалық-химиялық көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді.

Зерттеу нәтижесінде, егер 20% бидай ұнын жүгеріге ауыстырса, нанның қышқылдығы артады, қамыр күшті ыдырайды, тым жабысқақ болады, илеу уақыты ұзақ болады, дайын нанның кеуектілігі азаяды және ол тез ериді. Желімтектігі сапасы төмендейді, оның икемділігі мен созылуы азаяды.

Қорытынды

Жүгері  өнімдерін пайдалана отырып, тағамдық құндылығы жоғары нан-тоқаш өнімдерінің технологиясын жетілдіру бойынша кешенді зерттеулер жүргізілді. Алынған нәтижелер негізінде келесі қорытындылар жасалды.

Жүгері ұнының нан пісіру қасиеттеріне және оның бидай ұнымен қоспасының тағамдық құндылықтарына әсері анықталды және жүгері ұнының қамырына мөлшерленуі негізделген, ол ұнның жалпы массасының 15% - на тең.

Дайын нан-тоқаш өнімдері сапасының жоғары физика-химиялық және органолептикалық көрсеткіштерін қамтамасыз ететін жүгері ұны бар нан-тоқаш өнімдерін өндіру үшін технологиялық шешімдер әзірленді.

Нан пісіру қасиеттері әртүрлі ұнды пайдалану кезінде қамырдың ылғалдылығын анықтауға және нан-тоқаш өнімдерін ең жақсы сапалы алуға мүмкіндік береді.

Тағамның ең құнды компоненттерінің бірі ақуыз. Олар ағзаның маңызды функцияларына қатысады және басқа тағамдық заттармен алмастырылмайды. Ұсынылған мәліметтерден жүгері қайта өңдеу өнімдерінде бидай дәніне және одан алынған ұннан пісірілген нан өнімдерінің пайдасы зор.

Тағамдағы ақуыздардың жаппай құрамынан басқа, олардың сапасына да көңіл бөлінеді - ақуыздардың биологиялық құндылығына, ол алмастырылмайтын аминқышқылдарының санымен және қатынасымен сипатталады.

Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі

- Кузнецова, Л.И. Хитин-глюкановый комплекс  –  новая добавка для производства / Л.И. Кузнецова, Н.А. Киселёва, С.И. Ганичева и др. //Хлебопечение России. – 2010. -№4. – С. 14-15.

- Нилова, Л. Использование нанотехнологий для повышения качества хлебобулочных изделий / Л. Нилова, Н. Науменко // Хлебопродукты. – 2007. – №10. – С.50-51.

- Шмалько Н.А. Хлебопекарные свойства ржано-пшеничной смеси с амарантовой крупяной мукой  [Текст]  //  Научные труды КубГТУ,  2017. − № 5. – С. 243-253.

- Технология и организация кондитерского производства: практикум/ Г.И. Назимова, Н.В. Шумилина; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Среднетехнический факультет. – Кемерово, 2010. – 117 с.

- Немцова, З.С. Хлебобулочные изделия. Методы анализа / З. С. Немцова, Н. П. Волкова - М: Агропром издат., 2013. - 517 с.

- Апет, Т.К. Хлеб и булочные изделия (технология приготовления, рецептура, выпечка):М.В. Драко. - Мн.: ООО "Попурри", 2010. - 320 с.

- Письменный,  В.В. Хлебобулочные изделия с повышенной пищевой ценностью на основе пектиновых смесей /В.В. Письменный.  –  Белгород, Промавтоматика, 2010. – 55 с.

- Матвеева, Т.В.Физиологически функциональные пищевые ингредиенты для хлебобулочных и кондитерских изделий: монография / Т.В.Матвеева, С.Я. Коряч-кина. – Орел: ФГБОУ ВПО«Госуниверситет - УНПК», 2012. – 947 с.

- Байысбаева. М.П. Найубайхана өндірісінде пайдаланатын шикізаттар мен материалдар: жоғары оқу орнына арналған оқу құралы / М.П.Байысбаева - Алматы.: Баспа Алейрон, 2009.-93б.

- Пашук З. Н., Апет Т. К., Апет И. И. Технология производства хлебобулочных изделий; ГИОРД - , 2009. - 402 c.

- Сборник современных технологий хлебо-булочных изделий /  А.П. Косован [и др.].  –  М.: Гос-НИИХП, 2008. – 271 с

- Шаншарова,  Д. Пшеничный хлеб с использованием рисовой и гречневой мучки/Д. Шаншарова// Хлебопродукты.- 2010.- №8.  -С.

- Шлеленко, Л.А. Особенности разработки технологий специализированных хлебобулочных изделий / Л.А. Шлеленко, О.Е. Тюрина, Е.В. Невская // Хлебопродукты. - 2014. - № 8. - С. 50-52.

- Кропоткин П.А. Завоевание хлеба; Книга по Требованию - Москва, 2012. - 224 c.

- Труфанова, Ю.Н. Разработка модифицированной технологии производства хлеба с белковыми добавками / Ю.Н. Труфанова, И.А. Никитин // Хлебопечение России. - 2013. - № 6. - С. 24-26.

- Нилова, Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: Учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 448 с

- Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства/ Учебник. – 9-е изд.: перераб. и доп. / Под ред. Л.И. Пучковой. – СПб: Профессия, 2009. – 215с.

- Сборник рецептур и технологических инструкций по производству диети-ческих хлебобулочных изделий, вырабатываемых по национальным стандартам. М.: ГОСНИИХП, 2012–72с

- Матвеева, Т.В.Физиологически функциональные пищевые ингредиенты для хлебобулочных и кондитерских изделий: монография / Т.В.Матвеева, С.Я. Коряч-кина. – Орел: ФГБОУ ВПО«Госуниверситет - УНПК», 2012. – 947 с.

- Цыганова Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий; Академия - Москва, 2013. - 448 c.

- Цыганова Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий. Учебник; Академия - Москва, 2014. - 448 c