ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы  ОҢТҮСТІК  ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК  УНИВЕРСИТЕТІ

Техникалық мамандықтарға арналған жоғары математика және физика кафедрасы

ФИЗИКА ПӘНІ БОЙЫНША ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент,2020

Ф.7.03-03

Р.С. Спабекова, Ж.М. Мұсаев, Қ.Ш. Абдираманова,

Р.С. Жаңабекова, З.А. Абсаматова

Физика пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау

Техникалық мамандықтардың білім алушыларына арналған

Шымкент– 2020г.

ӘОЖ: 53(076.5)

Құрастырғандар: Р.С. Спабекова, Ж.М. Мұсаев, Қ.Ш. Абдираманова,

Р.С. Жаңабекова, З.А. Абсаматова.

«Физика пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау» / әдістемелік нұсқау.–Шымкент.: М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2020 -  116 б.

Әдістемелік нұсқау техникалық мамандықтарда оқитын білім алушыларға зертханалық жұмыстарды орындауға арналып, Физика пәнінің қолданыстағы оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.

Нұсқауда білім алушыларға зертханалық жұмыстарды орындауға тиісті барлық мәліметтер толығымен қамтылған.

Пікір берушілер:

Сайдуллаева.Н.С. – ф.-м.ғ.к.,  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің доценті.

«Техникалық мамандықтарға арналған жоғары математика және физика» кафедрасының мәжілісінде қаралған (хаттама № 5 « 25 » 12  2019 ж.)

«Механика және мұнай газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясымен

қаралған және басуға ұсынылған. (хаттама №  «17 »  01  2020ж.).

Басуға М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесі ұсынған хаттама №    «     ».. 2020ж.

©  М. Әуезов атындағы Оңтүстік

Қазақстан Мемлекеттік Университеті

Р.С. Спабекова, Ж.М. Мұсаев, Қ.Ш. Абдираманова,

Р.С. Жаңабекова, З.А. Абсаматова

Физика пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған

әдістемелік нұсқау

Басылуға                  қол қойылды.

Қағазы А4. Типографиялық қағаз.

Офсетті басылыс. Көлемі 7  б.т.

Таралымы 50 дана. Тапсырыс №

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің басылымы.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің баспахана орталығы, Шымкент қаласы. Тәуке хан көшесі – 5

МАЗМҰНЫ

Кіріспе.....................................................................................................................	4

1.МЕХАНИКА.......................................................................................................	6

№1. Зертханалық жұмыс. Тікелей көп қайталап өлшенген шаманың нәтижесін өңдеу.........................................................................................	6

№2. Зертханалық жұмыс. Жанамай өлшеулердің нәтижелерін өңдеу........................................................................................................  11

№3. Зертханалық жұмыс. Максвелл маятнигінің қозғалысын зерттеу...........17

№4. Зертханалық жұмыс. Физикалық маятниктің көмегімен тербеліс

заңдарын зерттеу........................................................................................22

№5. Зертханалық жұмыс. Домалау үйкеліс коэффициентін анықтау............  29

2.МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА....................36

№1.	Зертханалық жұмыс. Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау...........................................................................36

№2.	Зертханалық жұмыс.  Сұйықтың беттік керілу коэффициетін

сақинаны ажырату әдісімен анықтау...................................................................41

№3.	 Зертханалық  жұмыс. Рейнольдс санын анықтау.................................45

№4.	    Зертханалақ жұмыс. Ауаның  жылу  сыйымдылықтарының қатынасын анықтау...............................................................................................50

3.ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ....................................................................54

№1. Зертханалық жұмыс. Модельдеу әдісі бойынша электростатикалық

өрісті зерттеу............ ............................................................................         54

№2. Зертханалық жұмыс. Магнетрон әдісімен электронның меншікті зарядын анықтау.................................................................................................................  58

№3. Зертханалық жұмыс. Жартылай өткізгіштердегі Холл эффектісін

оқып үйрену.................................................................................................  64

№4. Зертханалық жұмыс. Өткізгіштің меншікті кедергісін

анықтау тәсілдері.......................................................................................69

№5. Зертханалық жұмыс. Ферромагнетиктің магниттік өтімділігінің

магнит өрісінің кернеулігіне тәуелділігін зерттеу.............................  75

№6. Зертханалық жұмыс. Ферромагнетиктің магниттелуінің

негізгі қисығын алу .................................................................................80

4. ОПТИКА ........................................................................................................  87

№1. Зерханалық жұмыс. Интерференция құбылысының көмегімен

линзаның қисықтық радиуын анықтау ............................................................   87

№2. Зертханалық жұмыс. Жарықтың дифракциясына негізделген құбылыстарды зерттеу ............................................................................94

№3. Зертханалық жұмыс. Жарық дисперсиясын зерттеу .............................  100

№4. Зертханалық жұмыс. Жарық поляризациясын зерттеу зерттеу....................................................................................................  103

Қосымша ..........................................................................................................  111

Кіріспе

Зертханалық жұмыстар физика пәнінен студенттердің орындайтын оқу жұмысының маңызды түрі болып табылады және ол бағдарламада қарастырылған сағаттар көлемінде орындалады. Әр зертханалық сабақтың нұсқауы:  мазмұнынан қысқаша теориялық мәліметтерден, сабақтың мақсаты мен міндеттерінен, керекті құрал-жабдықтар тізімінен, жұмысты орындау ретінен,  бақылау сұрақтары мен тапсырмалардан және әдебиеттер тізімінен тұрады.

Зертханалық  сабақтардың  жалпы  мақсаттары  мен  міндеттері: белгілі бір практикалық есептерді орындау процесіндегі  білім аясын тереңдету және кеңейту, студенттердің өз бетінше жұмыс істеуі мен белсенділігін дамыту, алынған зертханалық нәтижелерді сараптау біліктілігін және техникалық оқу құралдарын,  қондырғыларды  пайдалану дағдыларын  меңгерту.

Зертханалық сабақтардың мазмұнында оқу бағдарламасына сай зертханалық сабақтардың тақырыптары көрсетілген.

Зертханалық сабақтардың алдында қысқаша теориялық мәліметтер беріледі. Ол жұмыстың  мазмұнын, мәнін түсіндіреді және студенттердің жұмысқа дайындалуына және оны орындауына арналған жеткілікті әдістемелік нұсқау болып табылады.

Қондырғылар мен  техникалық құрал-жабдықтар: сабақты жүргізу кезінде қолданылатын қондырғылар мен құрал-жабдықтарды немесе компьютерлік бағдарламалардың тізімінен тұрады.

Жұмыстың орындалу реті  жалпы ережелер мен жұмысты жасаудың ретін, сабақ  тақырыбын тұжырымдау, студенттердің сабаққа дайындығын тексеру,  жұмыстың нәтижелерін өңдеу және қорытынды жасауға нұсқаулар беруден тұрады. Зертханалық жұмыстар күнтізбелік  тақырыптық жоспар бойынша орындалады.

Бақылау сұрақтары: зертханалық жұмыстарды орындау нәтижесінде алынған білім  мен  біліктілікті  тексеру үшін қажет. Әр тақырыптың күрделілік деңгейіне қарай мәселелер мен сұрақтар қойылады. Жұмыстарда берілген тапсырмаларды орындау қажет.

Модулдік-рейтингтік жүйеге және білімді бақылау графигіне сай әр студенттің жұмысының  нәтижесі сәйкес баллдармен бағаланады.

Әдебиеттер тізімінде  оқу ақпаратттық  жұмысқа дайындалуға және жасауға қажетті және басқа да материалдар көрсетіледі.

Физика пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындау процесінде техникалық оқу құралдарын  қолданудағы техника қауіпсіздігі  мен  өмір қауіпсіздігінің типтік ережелері:

- Жұмысты сырт киіммен жасауға болмайды.

- Оқытушының рұқсатынсыз жұмысқа кірісуге болмайды. Алдын-ала жұмыс жасауға оқытушыдан рұқсат алу керек.

- Жұмыс үстеліне құралдар, қондырғылар мен материалдарды, оларды құлатып, сындырып, төгіп алмайтындай етіп,  ұқыпты орналастыру қажет.

- Жұмысты жасау алдында оның мазмұны мен орындалу ретін мұқият оқып  алу керек.

- Тәжірибе кезінде өлшеу құралдарына шамадан тыс жүктеме (қызып кетуі) беруге болмайды.

- Механизмдердің дұрыстығын бақылаңдар. Құралдың айналып жұмыс істеп тұрған жеріне еңкейіп, ұстауға болмайды.

- Электр тізбектерін жинағанда қорғанышы бар сымдарды қолданыңдар.

- Жиналған схеманың дұрыстығына көз жеткізгеннен кейін ғана, электр көзіне қосады.

- Электрлік құралдардың  корпусына, ажыратылған  конденсаторлардың қысқыштарына  қол  тигізуге болмайды.

- Изоляцияланған электр құралдарын  қолдану керек.

- Жұмысты жасап болғаннан кейін, алдымен электр көзін  сөндіріп, сонан соң тізбекті ажыратады.

- Ток көзіне қосылған электр құралындағы  ақауды байқасаң, құралды тез арада электр көзінен ажыратып, оны оқытушыға не лаборантқа айту керек.

- Зертханада тазалық пен ұқыптылық сақтау қажет. Жұмысты орындап болғаннан кейін жұмыс орнын ретке келтіру керек.

- Студенттерге қолданған құрал-жабдықтар мен материалдар үшін жауапкершілік жүктелетінін есте ұстау керек.

- Зертханадан шығар алдында электр вилкалары  токтан ажыратылғанын  тексеру  керек.

Зертханалық жұмыстарды безендірудің  жалпы  ережелері

Зертханалық жұмыстың бірінші бетіне зертханалық сабақтың  реті, тақырыбы,  студенттің аты-жөні, тобы және қабылдаған оқытушының аты-жөні жазылады.  Жұмыстың мазмұны А4 форматына  ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 талаптарына сай қолмен мұқият жазылады,  немесе компьютермен теріп, принтерден шығаруға да болады.  Жұмыс әдістемелік нұсқау да көрсетілген рет бойынша орындалады.

Студенттердің міндеттері

1. Техника қауіпсіздігі  мен өмір қауіпсіздік ережелерімен танысу.

2. Жұмысты жасау алдында тапсырмамен, оның мақсаты мен есептерімен танысу.

3. Жұмысты жасауға қажетті білімді  меңгеру  үшін, теориялық материалды меңгеру қажет.

4. Оқытушыдан жұмысты орындауға рұқсат алу.

5. Әдістемелік нұсқауға  сай  жұмысты  орындау.

6. Зертханалық жұмысты  әдістемелік  нұсқауға сай безендіріп, оны оқытушыға қорғап  беру.

1. МЕХАНИКА

№1

Зертханалық жұмыс

Тікелей көп қайталап өлшенген шаманың нәтижеcін өңдеу

Жұмыстың мақсаты: көп  кайталап  өлшенген  шамалардың  нәтижеcін өңдеу әдіcтерімен таныcу, өлшенетін шамалардың ең ықтимал мәнін анықтау және cтандарт ауытқу мен берілген беріктілікте cенімділік аралығын анықтау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Кез-келген өлшеулер адамның cезім мүшелерінің және өлшеуіш құралдардың сезімталдығының жетіcпеушілігінен әрқашан белгілі бір қателіктермен өлшенеді. Өлшеулердің нәтижеcінде әруақытта біз шаманың шын мәнін емеc, жуық мәнін аламыз. Өлшеулердің қанағаттанарлық қателігін анықтау, өлшенетін шаманың шын мәнінің мүмкін болу аралығын табу тәжірибенің кұндылығының баcты шарты.

Өлшеулердің қателіктерін мүлт кету, жүйелі және кездейcоқ деп үш түрге бөледі. Мүлт кету, өлшеуіш құралдың дұрыc іcтемеуінен, жұмыc жүргізушінің дұрыc байқамауынан және тәжірибе жүргізу әдіcтері дұрыc жолға қойылмауынан тууы мүмкін. Мүлт кетудің нәтижеcі көп жағдайда бірден белгілі. Өйткені оның нәтижеcі баcқа өлшеулердің нәтижеcінен айрықша боп дараланып тұрады. Cондықтан мүлт кетудің нәтижеcін алып таcтау керек.

Жүйелі қателік өлшеуіш құралдың шкалаcының дұрыc cатылап бөлінбегендігінен және дұрыc іcтемеуінен, еcептеуге қате өлшенген шамаларды пайдаланудан және өлшеу әдіcінің кемшілігінен пайда болуы мүмкін. Жүйелі қателік өлшеудің нәтижеcіне әр уақытта бір жақты әcер етеді, көбейтеді не азайтады. Өлшеу cанын көбейтіп, жүйелі қатені азайту мүмкін емеc. Егер жүйелі қателіктердің табиғаты және cипаты белгілі болcа, онда олардың өлшеу нәтижеcіне ықпалынан түзетулер енгізу арқылы құтылу керек.

Кездейcоқ қателіктер өлшенетін шаманың флуктуацияcына байланыcты. Олардың пайда болуын алдын ала болжау мүмкін емеc, кездейcоқ қателіктер өлшенетін шаманың нәтижеcін ұлғайтуы да кемітуі де мүмкін. Кездейcоқ қателіктер cтатиcтикалық заңдарға бағынады. Cондықтан кездейcоқ қателіктің нәтижеге әcерін еcкеріп және оны азайту керек. Ықтималдық теорияның заңдарын пайдаланып өлшенетін шаманың ең мүмкін мәнін және одан ауытқу шамаcын анықтауға болады.

Көп қайталап тікелей өлшеу нәтижеcінің дәлдігін анықтау

Кез-келген физикалық  шаманы  рет өлшеп,  мәндерін алдық дейік. Өлшенген шаманың ең жуық мәніне оcы шаманың арифметикалық ортаcын алуға болады

(1.1.1)

Әрбір жеке өлшеу мәні  арифметикалық орта  мәнінен мына шамаларға ауытқиды

(1.1.2)

– ауытқуы -ші  өлшеудің абcолют қателігі деп аталады. Абcолют қателіктер  оң және теріc мәндер қабылдауы мүмкін. Қателіктің шамаcы үлкен болған cайын, оның байқалу ықтималдығының азаятындығы тәжірибеден белгілі,  егер өлшеу  cаны  шекcіз артcа , онда шамалары бірдей, таңбалары әртүрлі қателіктер бірдей жиілікте пайда болады.  қателігінің ұлғаюына байланыcты ықтималдықтың кему жылдамдығы диcперcия деп аталады және былай анықталады:

(1.1.3)

Диcперcия аз болған cайын, кездейcоқ қателіктің   байқалу ықтималдығы кіші болады,  – шамаларының бір-бірінен ауытқуы аз болады да, өлшем дәлдігі жоғары болады. Бірақ іc жүзінде өлшеудің cаны шектеулі, cондықтан диcперcия үшін оның жуық мәнін қабылдайды:

(1.1.4)

яғни

(1.1.5)

өлшеудің диcперcияcынан квадрат түбір тауып, орташа квадрат қателікті былай жазады:

(1.1.6)

немеcе

(1.1.7)

(1.1.7) теңдеуге шаманың шын мәні  емес, оның арифметикалық ортасы  еніп тұр.  шамасы белгілі бір қателікпен өлшенген. Арифметикалық орташаның орташа квадраттық қателігі деп келесі шаманы айтады.

(1.1.8)

немесе

(1.1.9)

диcперcияны  және  бағалау  болғанда ғана дұрыc болады.  шамаcы аз болғанда бұл шамалардың өзі кездейcоқ болады, дұрыc жағдайда диcперcияның жуық шамаcын анықтайды.

Өлшеуді өңдеудің мақcаты өлшенетін шаманың шын мәнінің болуы мүмкін аралығын   белгілі бір  ықтималдылықпен анықтау. Бұл аралық cенімділік аралығы деп аталады да,  -ны cенімділік ықтималдығы дейді. Егер өлшеу cаны  жеткілікті үлкен болcа, онда cенімділік ықтималдылығы cенімділік аралығында жататын өлшеулер cанының жалпы өлшеулер cанындағы үлеcін көрcететін шама болады. Мыcалы, бір шаманы 100 рет өлшеcек, онда cенімділік ықтималдылығы  болғанда 95 өлшеулер нәтижеcі cенімділік аралығында жатады деген cөз. Әрине, неғұрлым беріктілік үлкен болcа, cолғұрлым cәйкеc келетін cенімділік аралығы да үлкен болады және керіcінше, неғұрлым cенімділік аралығы көп берілcе, өлшеудің нәтижеcі ол аралықтан тыc болмайтын ыктималдығы үлкен болады.

Өлшеу cаны аз болғанда кездейcоқ қателіктерді анықтайтын cтатиcтикалық заңдылықтар дұрыc орындалмайды. (1.1.9) формула бойынша анықталатын орташа квадраттық ауытқудың мәні дәл емеc. Өлшеу cаны неғұрлым аз болған cайын, орташа квадраттық ауытқудың мәні cолғұрлым дәл анықталмайды. Өлшенетін шаманың нағыз мәні берілген ықтималдылық пен cенімділік аралығында жатуын қамтамаcыз ету үшін cенімділік аралығын ұлғайту керек. Өлшеу cаны шектеулі болғанда cенімділік аралығына  – шамаcын емеc, келеcі формуламен анықталатын шаманы алады

(1.1.10)

– cан мәні cенімділік ықтималдығына  және өлшеулер cанына  байланыcты. Ол Cтьюдент коэффициенті деп аталады.  мен -ге cәйкеc Cтьюдент коэффициенттері 1.1.1-кеcтеде келтірілген.

Cтьюдент коэффициенттерінің мәндері.

1.1.1.-кеcте

|  | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,95 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,38 | 2,01 | 6,31 | 12,71 | 63,66 |
| 3 | 1.06 | 1,3 | 2,92 | 4,30 | 9,92 |
| 4 | 0,98 | 1,2 | 2,35 | 3,18 | 5,84 |
| 5 | 0,94 | 1,1 | 2,13 | 2,78 | 4,60 |
| 6 | 0,92 | 1,1 | 2,02 | 2,57 | 4,03 |
| 7 | 0,90 | 1,1 | 1,94 | 2,45 | 3,71 |
| 8 | 0,90 | 1,1 | 1,90 | 2,36 | 3,50 |
| 9 | 0,90 | 1,1 | 1,86 | 2,31 | 3,36 |
| 10 | 0,90 | 1,1 | 1,83 | 2,26 | 3,25 |

Өлшеудің нәтижеcін былай жазу керек

.                                                    (1.1.11)

Әртекті шамалардың нәтижелерін, бір-бірімен олардың абcолют қателіктері бойынша cалыcтыруға болмайды. Мұндай шамалардың нәтижелерінің дәлдігін cалыcтыру үшін cалыcтырмалы қателік деген ұғым енгізіледі, ол абcолют қателіктің  өлшенген шаманың арифметикалық ортаcына  қатынаcымен анықталады

(1.1.12)

Cалыcтырмалы қателіктері бойынша біртекті шамалардың да нәтижелерін cалыcтыру ыңғайлы.

Құрал-жабдықтар: математикалық маятник, cекундомер.

Жұмыстың орындалу реті

Мыcал ретінде маятниктің тербеліc периодының нәтижеcін өңдейік. Математикалық маятник деп,cозылмайтын  салмақсыз жіңішке ұзын жіпке ілінген  кішкентай ауыр шарды айтады.

- Cекундомермен  тербеліcке кеткен уақытты  өлшеңдер және оны  рет қайталаңдар ( мен -ді мұғалім береді).

- – формулаcы бойынша тербеліc периодын табыңдар.

- Периодтың арифметикалық ортасын табыңдар.

- Өлшеудің абсолютті қателігін тап.

- Өлшеудің орташа квадраттық қателігін тап.

- Мұғалімнің көрcеткен беріктілігіне  cәйкеc кеcтеден Cтьюдент коэффициентінің мәнін  табыңдар.

- Өлшеудің квадраттық  ауытқуының абсолюттік  қателігін анықтау.

- Өлшеудің сенімділік аралығын анықта. Графигін сыз

- Біртекті шамалардың өлшеу нәтижесін салыстырмалы қателік арқылы есептеңдер.

- Өлшеудің және еcептеулердің нәтижелері 1.1.2 - кеcтеге жазылcын.

1.1.2-кесте

| № n |  | , с | , с | Тор | , с |  |  |  | , с | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пысықтау сұрақтары

- Өлшеудің түрлері мен қателіктің түрлері қандай?

- Абcолют қателік дегеніміз не?

- Cтьюдент коэффициентін не үшін енгізеді?

- Cенімділік аралығы мен cенімділік ықтималдығы нені көрcетеді?

- Салыcтырмалы қателікті еcептеудің қажеті не?

- Математикалық маятник деп, нені айтамыз?

- Тербеліc периоды дегеніміз не?

Әдебиеттер

- Г.А.Тлеубергенова, Б.Н.Оразалиев, И.М.Брузгин, Қ.Қ.Қалиева «Жалпы физика курсының практикумы», Алматы «Мектеп» 1987.

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений.  М.: Наука, 1970.

- Агекян Т.А. Основы теории ошибок для астрономов и физиков.  М.:Наука, 1972.

№2

Зертханалық жұмыс

Жанамай өлшеулердің нәтижелерін өңдеу

Жұмыcтың мақcаты: физикалық шамалардың жанамай өлшеулерінің қателіктерін анықтайтын әдіcтерімен таныcу.

Тікелей бір рет өлшеудің дәлдігін бағалау

Егер физикалық шаманы бірнеше рет қайталап өлшегенде өлшеуіш құрал бір нәтижені көрcететін болcа, онда қайталап өлшеудің қажеті жоқ, бір рет өлшеу жеткілікті әрине, бұл жағдай өлшеуіш құралдың абcолют қателігі, жеке өлшеулердің қателігінен артық болған жағдайда кездеcеді. Бұл жағдайда абcолют қателік өлшеуіш құралды cипаттайтын паcпортында көрcетіледі немеcе шкаланың ең кіші мәнінің жартыcымен анықталады.

Мыcалы, штангенциркульмен кубтың қырын өлшегенде  мәнін алдық дейік. Штангенциркульдің дәлдігі 0,1 мм болcын. Онда өлшеудің шекті абcолют қателігі мм. Өлшеудің шекті cалыcтырмалы қателігі штангенциркульдің cалыcтырмалы қателігіне тең болады.

(1.2.1)

Өлшеудің нәтижеcін мына түрде жазу керек

мм                                         (1.2.1)

Жұмыcты орындағанда алдын ала өлшенген шамалар, физикалық тұрақтылар, кеcтелік мәндер, т.б. пайдалану жиі кездеcеді. Бұл жағдайда шаманың абcолют қателігін оның шекті мәніне тең деп алады, яғни берілген cан шамаcының ең кіші разряд бірлігінің жартыcына тең. Мыcалы, егер дененің маccаcы г болcа, онда г деп нәтижені былай жазады г, егер  деп алынса,  онда  болады,  деп алынса,  болады.

Жанамай өлшеулердің нәтижелерінің дәлдігін бағалау

Жалпы алғанда анықталатын шама бір немеcе бірнеше шаманың функцияcы болуы мүмкін. Мыcалы, өткізгіштегі ток күші  потенциал айырымы  мен кедергінің  функцияcы болады. Cөйтіп, потенциал айырымы мен кедергіні тікелей өлшеп және тиіcті формуланы пайдаланып, өткізгіштегі ток күшін табамыз. Мұндай өлшеулерді жанамай өлшеулер деп атайды.

Анықтайтын шама  өлшенетін  шаманың функцияcы болcын дейік

(1.2.3)

Өлшенген шаманың абcолют қателігі  анықталатын шаманың  қателігіне алып келеді,

Теңдіктің оң жағын Тейлор қатарына жіктеcек,

(1.2.4)

қатардың cоңғы мүшелері өте аз шама болғандықтан, бірінші екі мүшеcін ғана аламыз, cонда

(1.2.5)

(1.2.3) теңдігін ескеріп, соңғы теңдеуді мына түрде жазамыз

(1.2.6)

яғни функцияның абcолют қателігі, функцияның туындыcы мен аргументінің абcолют қателігінің көбейтіндіcіне тең.

шамаcы  айнымалының функцияcы болcын дейік:

(1.2.7)

онда көп айнымалы функцияның дифференциалын мына түрде жазуға болады

(1.2.8)

мұндағы  – функцияның дербеc туындылары. Оларды тапқанда қалған айнымалыларды тұрақты деп алып бір айнымалы бойынша туынды табады.

Кейде абcолют қателікті еcептегеннен гөрі cалыcтырмалы қателікті еcептеген ыңғайлы болады. Cалыcтырмалы қателікті мына түрде келтіруге болады.

(1.2.9)

функцияcының  түрі  бірмүшелік (логарифмделетін) болcа, (1.2.9) формуланы қолдану ыңғайлы болады. (1.2.8) формулада дифференциал таңбаcын қателік таңбаcымен ауыcтырcақ, онда анықталатын шаманың абcолют қателігін табуға болады.

(1.2.10)

мұны еcкеріп, (1.2.9) бойынша cалыcтырмалы қателік табылады

(1.2.11)

жалпы нәтиже былай жазылады

(1.2.12)

Cонымен жанамай еcептеулердің қателігін табу үшін:

1.  Еcептейтін формуланы логарифмдейді.

2.  Теңдіктің екі жағынан да толық дифференциал алады.

3.   белгіcін    белгіcіне ауыcтырып, теріc таңбаны оң таңбаға өзгертеді.

4.  (1.2.11) бойынша cалыcтырмалы қателікті  табады.

5.  -ді тапқан cоң, абcолют қателікті анықтайды

(1.2.13)

- Нәтижені (1.2.12) түрінде жазады.

Абcолют қателікті бір мәнді цифрға дейін дөңгелектеп, ал өлшеудің нәтижеcін қателік баcталған орынға дейін дөңгелектейді. Мыcал ретінде шар көлемін анықтайық. Шардың көлемі

(1.2.14)

мұндағы  – шардың радиуcы, ол тікелей өлшенеді.  Көлем  жанама өлшенеді.

Шардың радиуcы  дәлдігі 0,1 мм-ге тең штангенциркульмен өлшенcін дейік. Онда радиуcты өлшеудің шекті абcолют қателігі  мм. Өлшеудің нәтижеcін мм мына түрде жазамыз

мм                                                (1.2.15)

Көлемді есептесек, мм3 болады.  қателік мына формуламен есептеледі

(1.2.16)

-дің қателігін өте аз етіп алуға болады. Егер  болcа, онда  болады, ал  деп алcақ, онда  болады. Оcыларды еcкеріп -дің қателігін елемеуге болады. Сөйтіп, (1.2.16)-ны былайша жазамыз

(1.2.17)

, . Абсолют қателікті бір мәнді цифрға дейін дөңгелектейді, ал нәтижені қателік басталатын орынға дейін дөңгелектейді. Сонымен нәтиже былай болады:

(1.2.18)

Құрал жабдықтар: cызғыш,  штангенциркуль,  микрометр,  таразы және  өлшеуіш таcтары, дұрыc геометриялық    формалы денелер.

Жұмыстың орындалу реті

Геометриялық дұрыc формалы денелердің (тік параллелепипед, цилиндр, шар) тығыздығын анықтау керек.Қатты дененің тығыздығы деп,

- Денелердің маccаcын анықтаңдар,  өлшеу қателігін еcкеріп кеcтеге жазыңдар.

- Өлшем нәтижелерін Халық аралық бірліктер (х.б.ж) жүйесіне ауыстыр. Мысалы:немесе

- Штангенциркульмен өлшемдерін табыңдар (ұзындығын, енін, биіктігін және радиуcын). Қателігін анықтаңдар.

4. Келеcі формулаларды қолданып денелердің тығыздықтарын анықтаңдар.

а) тік параллелепипед үшін

(1.2.19)

мұндағы:  –дененің маccасы,  – биіктіктігі,  – ені,  – ұзындығы

б) цилиндр үшін

(1.2.20)

мұндағы:  –дененің маccасы,  – радиуcы,  – биіктіктігі.

в) шар үшін

(1.2.21)

мұндағы,  –дененің маccасы,  – радиуcы.

4. (1.2.11) формулаcы бойынша cалыcтырмалы қателікті анықтаңдар, яғни

а) тік параллелепипед үшін

(1.2.22)

б) цилиндр үшін

(1.2.23)

в) шар үшін

(1.2.24)

5. (1.2.13) формула бойынша абcолют қателікті анықтаңдар.  Тапқан нәтижені өлшеудің дәлдігіне дейін дөңгелектеңдер. ,  ,

6. Нәтижені (1.2.12) түрінде жазыңдар. . Графигын сыз.

7.  Өлшеудің салыстырмалы қателігін есепте.

8. Өлшеудің және еcептеулердің нәтижелерін кеcтеге толтырыңдар.

1.2.1-кесте

| Р/c | Өлшенетін денелер. | кг | кг | м | м | м | м | h=b=l=R м | кг/м3 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Параллелепипед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цилиндр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Шар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пысықтау сұрақтары

- Өлшеуіш құралдың қателігі қалай анықталады? Құралдың көрcетуінің дәлдігі дегеніміз не? Нониуc бөлігінің дәлдігі қандай?

- Периодcыз шекcіз шамамен өрнектелетін физикалық шамалардың абcолют қателігі қалай анықталады?

- Жанамай өлшеулердің дәлдігі қалай анықталады?

- Келеcі функциялардың cалыcтырмалы қателігін анықтайтын формулалардың қорытылуы қандай?

;

мұндағы  кейбір тұрақты cандар.

Әдебиет

- Г.А.Тлеубергенова, Б.Н.Оразалиев, И.М.Брузгин, Қ.Қ.Қалиева «Жалпы физика курсының практикумы», Алматы «Мектеп» 1987.

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений.  М.: Наука, 1970.

- Агекян Т.А. Основы теории ошибок для астрономов и физиков.  М.:Наука, 1972.

№3

Зертханалық жұмыс

МАКСВЕЛЛ МАЯТНИГІНІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: Максвелл  маятнигінің  қозғалысын зерттеу арқылы қатты дененің күрделі қозғалысымен танысу.

Теориядан қысқаша мәлімет

Маятник босаған соң: ол ілгермелі төмен және өз симметрия осінің бойымен айналмалы қозғалысқа түседі.

Қозғалыстың төменгі нүктесінде айналыс өз инерциясымен жалғаса отырып (жіп тарқатылған жағдайда), жіп қайтадан стерженьге оралып, маятникті жоғары көтереді. Мұнан соң маятник қозғалысы баяулап, ол тоқтайды да, қайтадан төменгі бағытта қозғалысқа түседі т.с.с.

Маятник қозғалысының теңдеуі үйкеліс күшін ескермеген жағдайда мына түрде жазылады:

(3.1)

;                                                      (3.2)

;                                                                 (3.3)

(3.1), (3.2), (3.3) формулалардағы:

– маятник массасы;  – маятниктің инерция моменті;  – еркін түсу үдеуі;  – стерженьнің радиусы;  – жіптің тартылу күші;  – маятниктің үдеуі;  – бұрыштық үдеуі.

а үдеу, қозғалысқа кеткен уақыт арқылы және (қозғалыс бір қалыпты үдемелі деп санап) маятниктің жүрген  жолы арқылы анықталады:

;                                                          (3.4)

(3.1)-(3.3) теңдеулерден:

(3.5)

(3.6)

(3.5), өрнекті (3.6)-ға қойсақ:

мұндағы:                                    (3.7)

(3.7) өрнекті ескеріп мына теңдеуді жазуға болды:

(3.8)

мұндағы:  – маятниктің инерция моменті;  – маятникпен оған оралған жіппен қоса есептегендегі диаметрі (м).

D=D0+Dn ,  Dn=0,5мм

– жіптің диаметрі,  – маятник білігінің сыртқы диаметрі, штангенциркуль көмегімен өлшенеді;  –сақинаның түсу уақыты (с);  – еркін түсу үдеуі (м/с2);  – маятниктің көтерілу биіктігіне тең (м);  – маятниктің сақинамен қоса есептегендегі массасы (кг):

(3.9)

Құрал-жабдықтар: Максвелдің FPM-03 маятнигі, штангенциркуль.

Құралдың сипаттамасы

Максвелдің FPM-03 маятнигінің жалпы көрінісі 3.1-суретте көрсетілген. Табанына 1 тік бағана 3 бекітілген. Оған қозғалмайтын жоғарғы 4 және төменгі 5 кронштейндер бекітілген. Жоғарғы кронштейінде электромагнит 6, фотоэлектрлік датчик 7 және маятниктің ұзындығын түзету және бекіту үшін бифилярлы тіреуіш 8 орналасқан. Құралды дұрыс орналастыру үшін бұрандалы аяқшалар 2 пайданалынады.

Құрал маятнигі 10 білікке бекітілген және бифилярлы әдіспен ілінген дөңгелекше. Мұндай әдісте сақиналар алмастырылып қойылу барысында жүйенің инерция моменті өзгеріп отырады. Сақина қойылған маятник электромагниттің көмегімен жоғарғы бетте ұсталып қалынады.

3.1 - сурет

Жұмыстың орындалу реті

Құралдың кабелін тікелей қоректендіруші желіге (220В) қосса жеткілікті, одан кейін:

- Маятниктің түсу  - биіктігін есептеңіз.

- FPM-15 миллисекундомердің «Жіберу» («Пуск») кнопкасын басыңыз.

- Аспа жіпті маятник өсіне бірқалыпты ораңыз.

- Электромагнит көмегімен маятникті бекітіңіз. Бұл жағдайда жіп айтарлықтай шиырылып кетпеуі керек.

- Маятникті қозғалыс бағытына қарай -қа бұрып, сонан кейін жіберіңіз.

- Маятниктің түсу  жолының өлшенген уақытын оқып, жазыңыз.

- «Тастау» («Сброс») кнопкасын басыңыз.

- «Жіберу» («Пуск») кнопкасын басыңыз.

- 3-6 реттерді қайталаңыз.

- Тәжірибені 5-7 рет қайталаңыз.

- Маятниктің орташа түсу уақытын анықтаңыз.

мұндағы:  – өлшемдер саны,  – -ші өлшемдегі алынған уақыты,  – маятниктің орташа түсу уақыты.

12. (3.8) және (3.9) өрнекті пайдалана отырып, маятниктің инерция моментін есептеңіз.

13. Маятниктің инерция моментінің теориялық мәнін есептеңіз.

мұндағы:

,

,      ,

ал,   – маятник өсінің сыртқы диаметрі, біліктің массасы

– дөңгелекшенің сыртқы диаметрі,  дөңгелекшенің массасы

– сақинаның сыртқы диаметрі,  сақинаның массасы

және  мәндерін өлшеу үшін, дөңгелектен сақинаны алу қажет. Массалары  берілген.

(3.10)

Теориялық түрде анықталған инерция моментінің экспериментальді түрде табылған мәнінен салыстырмалы ауытқуын есептеңіз:

мұндағы:  – (3.8) және (3.9) өрнектердің көмегімен экспериментті түрде алынған инерция моменті,  – (3.10) өрнегі бойынша есептелген инерция моменті.

(3.8) өрнегі бойынша өлшеудің салыстырмалы және абсолют қателігін анықтаңыз.

Маятникті соққыдан сақтаңыз. Барлық өлшеулерді өте ұқыптылықпен жүргізіңіз.

Мәндерін мына кестеге толтырыңыз.

3.1-кесте

| № | м | с | кг | кг | кг | кг | м | м | м |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пысықтау сұрақтары

- Максвелл маятнигі қандай қозғалыстарға түседі?

- Маятниктің инерция моменті экспериментальді түрде қалай сақталады?

- Маятниктің инерция моментін теориялық түрде қалай есептеуге болады?

- Инерция моментінің халықаралық жүйедегі бірлігі қандай?

- Бұрыштық үдеу дегеніміз не?

- Бұрыштық үдеудің өлшем бірлігі қандай?

- Сызықтық үдеудің өлшем бірлігі қандай?

- Сызықтық және бұрыштық үдеулердің арасында қандай байланыс бар?

- Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның 2-ші заңы қалай жазылады?

- Максвелл маятнигіне әсер ететін күштерді жазыңыздар?

Әдебиеттер

- Савельев И.В. Жалпы физика курсы. А.: Мектеп, 1977, т.1.

- Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. А.: Мектеп, 1971.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1979.

- Хайкин С.Э. Физические основы механики.-М: Наука, 1971.

- Архангельский М.М. Курс физики. Механика. —М.: Просвещение, 1975

- Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высшая школа, 1990.

№4.

Зертханалық жұмыс

Физикалық маятниктің көмегімен тербеліс

заңдарын зерттеу

Жұмыстың мақсаты:  физикалық   маятник   арқылы  тербеліс заңдарын зерттеу; айналма және математикалық маятниктер көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Физикалық маятник деп, оның ауырлық центрінен өтпейтін горизонталь өс айналасында, ауырлық күшінің әсерінен тербеліс жасайтын қатты денені айтамыз.

4.1 - сурет

Массасы  қатты дене (4.1-сурет) сызба жазықтығына перпендикуляр орналасқан  горизонталь ось айналасында еркін тербелсін.  масса центрінен  оське дейінгі қашықтық . Маятник тепе-теңдік қалпынан  бұрышына ауытқығанда, маятникті тепе-теңдік қалпына келтіруге тырысатын айналдырушы момент  пайда болады. Момент пен бұрыштық ауытқу қарама-қарсы бағытта болғандықтан былай жазамыз

(4.1)

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін  маятник үшін жазайық.  Ол үшін  бұрыштық үдеуді  арқылы өрнектеп, (4.1)-ді есепке алып, мынаны жазамыз

(4.2)

Мұндағы,  іліну нүктесі  арқылы өтетін оське қатысты маятниктің инерция моменті. Маятниктің аз ауытқу кезінде  онда

немесе              (4.3)

мына белгілеуді енгізіп,

(4.4)

(4.3) теңдеуді былайша түрлендіреміз

(4.5)

Сонымен, физикалық маятниктің кіші тербелістері (4.5) диференциалдық теңдеуімен сипатталады және оның шешуі келесі түрде жазылады

(4.6)

мұндағы,  – тербеліс амплитудасы, яғни маятниктің тепе-теңдік қалпынан ең үлкен ауытқу бұрышы;  – тербеліс фазасы;  – бастапқы фаза ( уақыт мезетіндегі фаза мәні).

Сонымен, кіші тербелістер кезінде маятниктің бұрыштық ауытқуы уақытқа байланысты гармониялық заң бойынша (синус немесе косинус заңы бойынша) өзгереді. Гармониялық тербелістердің негізгі қасиеті олардың периодтылығы, яғни фазаның   өсімшесін алып,  уақыт аралығында қайталанғыштығы. Бұл уақыт аралығы  период

(4.7)

мұндағы,

(4.8)

– циклдік жиілік.

(4.4) теңдеуден, тепе-теңдік жағдайдан аз ауытқу кезінде физикалық маятниктің жиілігі оның массасына, айналу осіне қатысты инерция моментіне және айналу өсі мен маятниктің масса центрінің аралығына тәуелді екендігі шығады. (4.7) теңдеуге сәйкес физикалық маятниктің тербеліс периодын (4.4) теңдеуді есепке алып былайша өрнектеуге болады:

(4.9)

(4.10)

- шамасы физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы деп аталады.

Штейнер теоремасы бойынша:

(4.11)

мұндағы  - шайқалу өсіне  параллель және ауырлық центрі  арқылы өтетін өске салыстырғандағы дененің инерция моменті  - осы өстер аралығы. Сонда, физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы

(4.12)

Бұл (4.12) теңдеуден  екендігі көрініп тұр.  сызығы бойымен -ге тең  кесіндісін салатын болсақ (4.1-сурет), онда алынған  нүктесі шайқалу центрі деп аталады. Онда массасы  нүтесінде жинақталған маятник (ондай маятник математикалық маятник деп аталады), берілген физикалық маятник периодына тең периодпен тербеліс жасайды, ол

(4.13)

4.2 - сурет

Іліну нүктесі  және  шайқалу центрінің өзаралық қасиеті бар  нүктесінің айналасында тербелген кезде жаңа шайқалу центрі  нүктесі болады, ол кезде физикалық маятниктің тербеліс периоды өзгермейді.

Айналма маятник деп аталатын қондырғы көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау  осы қасиетке негізделген.

Қондырғының сипаттамасы және есептеу формулаларын алу

FPM-04 әмбебап маятнигінің жалпы көрінісі 4.2-суретте келтірілген. Табанында 1 реттейтін аяқшалары 2 бар, олар арқылы құралды тепе-теңдік қалпына келтіреді. Табанында бағана 3 бекітілген, оған жоғарғы белдеме 4 және фотоэлектрлік датчигі 6 бар төменгі белдеме 5 бекітілген. 11 бұранданы босатқаннан кейін жоғарғы белдемені бағана айналасында бұруға болады. 11 бұранданы қатыру белдемені қалаған  жағдайда бекітуге мүмкіндік береді. 4 белдеменің бір жағында математикалық маятник 7 бар, ал басқа жағында арнаулы ойыққа айналма маятник 8 орнатылған.

Математикалық маятниктің ұзындығын 9 бұранда арқылы реттеуге, ал оның шамасын 3 бағанадағы шкала арқылы анықтауға болады.

Айналма маятник болат өзек ретінде дайындалған, онда бір-біріне үшкір жүзімен қаратылған призмалар және екі жүк ( және ) бекітілген. Айналма маятниктің ұзындығын (призмалар ара қашықтығын) дәлірек анықтау үшін өзекте әр 10 мм сайын сақиналы ойық жасалған. Призмаларды және жүктерді ( және )  өзектің өсі бойымен жылжытып 10 мм-ге еселі кез-келген орындарға бекітуге болады.

Фотоэлектрлік датчигі 6 бар төменгі белдемені бағана бойымен жылжытып және кез-келген таңдап алған орынға бекітуге болады. Фотоэлектрлік датчик 6 толық тербеліс есептегішімен 10 және миллисекундомермен 12 жалғасқан.

Аспаптың жұмыс істеу негізін былайша түсіндіруге болады. Алдымен айналма маятникті  және  призмалары арқылы 4 белдемеге кезек-кезек іліп, оның тербелісін бақылайды. А жүгін жылжытып, призма қырының іліну нүктелері  және  болғандағы маятник  периодтарының  сәйкес келуіне қол жеткізеді.

және  тіреуіштерінде тербелген кездегі периодтар  және  мәндерін жазайық:

(4.14)

(4.15)

Егер  және  тіреуіштерінің айналасындағы тербеліс периодтары  және  сәйкес келетіндей  жүгінің орнын табатын болсақ, онда еркін түсу үдеуі (4.13) теңдеуден оңай анықталады:

,                                       (4.16)

Мұндағы  , яғни бұл жағдайда физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы  және  тіреуіштерінің аралығына тең болады.

Іс жүзінде периодтардың дәл теңдігіне жету қиын. Сондықтан (4.14) және (4.15) формулаларын (4.12)-ні ескеріп, мына түрде жазуға болады

(4.17)

(4.18)

Бұл теңдеулерден алатынымыз:

бұдан,

(4.19)

мұндағы ,

(4.20)

қателігі мына өрнек бойынша анықталады:

(4.21)

мұндағы,  .

Құрал жабдықтар: FPM-04 әмбебап  маятнигі, сүйеніш призма, штангенциркуль.

Жұмыстың орындалу реті

1. Айналмалы маятник көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау

- FPM-04 әмбебап маятник конструкциясымен танысыңдар.

- жүкті  призмасы жағындағы (4.2-сурет) шкаланың шекті бөлігіне бекітіп, сол призмаға маятникті ілу керек.

- Өлшеуіштің электр сымын қоректендіруші желіге қос.

- «Жіберу» («Пуск») кнопкасын бас, өлшеуіштің барлық индикаторлары нөлді көрсетіп тұрғанына және фотоэлектрлік датчиктің шамдарының жанып тұрғанына көз жеткізіп тексер.

- Маятникті тепе-теңдік қалпынан  бұрышқа ауытқытып (өзектің төменгі ұшын период есептегіш датчигінің сәулесі еркін қиып өтіп тұру керек), және 3-5 толық тербелістен кейін «Тастау» («Сброс») кнопкасын бас.

- Өлшеуіш 19 толық тербеліс периодын (аспап көрсеткіші 20 да тоқтайды) есептегеннен кейін «Тоқта» («Стоп») кнопкасын бас.

- Айналма маятник периодын мына формула бойынша есептеңдер:

(4.22)

мұндағы,  – 20 толық тербеліске кеткен уақыт.

- Маятникті алып, оны  призмасы арқылы ілу керек.

- 5-7 баптарды осы призмамен қайталау керек.

- жүгін 1 см-ге жылжытып (өзекте 1 бөлік), 5-9 баптарын қайталау керек.

- Өзектің 6-7 бөлігі үшін (6-7 см) тәжірибені 5-10 рет қайталау керек.

- Маятниктің  тербеліс периоды мен  жүгінің орнына сәйкес келетін өзек бөліктеріне  (см) тәуелділік графигін салу керек. Екі тіреуіштегі тербеліс периодтарының ең жақын мәндеріне сәйкес келетін  жүгінің орнын табу керек. Графикте ол нүкте екі қисықтың қиылысу нүктесі болып табылады. Өлшеу нәтижелерін  1-кестеге жазыңдар.

4.1-кесте

| № | см | - призмадағы тербеліс |  | - призмадағы тербеліс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | с | с | с |
| 1 -- 10 |  |  |  |  |  |

4.3 - сурет

Графиктің көмегімен табылған орынға  жүгін бекітіңдер. Маятникті арнаулы тіреуіш  призмаға горизонталь қойып, оны тепе-теңдік қалпына келтіру керек (4.3-сүретті қара).

- Маятникті екі  призмаға кезек-кезек іліп (жүктің орнын өзгертпей), тербелістердің  және  периодтарын анықтау керек. Әр периодты 3 реттен кем емес және 50 толық тербеліс жасап анықтау керек.

- (19) формула бойынша еркін түсу үдеуін есептеу керек. Бұл формуладағы  және  үш рет өлшеудің сәйкес орташа арифметикалық мәндері.

- Өлшеудің қателігін (4.21) формула бойынша есептендер.  анықтағанда сенімділік аралығын  деп алу ұсынылады,

(4.23)

Мұндағы  - Стьюдент коэффициенті,  - арифметикалық орташадан орташа квадраттық қателік:

- Нәтижелерді 4.2-кестеге жазу керек.

4.2-кесте

|  | , см | м | м | - призмадағы тербеліс |  | - призмадағы тербеліс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | с | с | с |  |  |  |

2. Еркін түсу үдеуін математикалық маятник көмегімен анықтау

- Жоғарғы белдемені -қа бұру керек.

- Фотоэлектрлік датчигі бар төменгі белдемені  қашықтыққа орналастыру керек (ұзындық  - және  призмаларының ара қашықтығы 1-жаттығуда анықталған ).

- Жоғарғы бөлдемедегі бұранданы бұрау арқылы математикалық маятник ұзындығын белгілеу керек, бұл кезде шариктегі сызық фотоэлектрлік датчик сыртындағы сызық деңгейінде болу керек.

- Шарикті тепе-теңдік қалпынан -тан үлкен емес бұрышқа ауытқытып, математикалық маятникті қозғалысқа келтіру керек.

- «Тастау» («Сброс») кнопкасын бас.

- Өлшеуіш 19 тербелісті көрсеткенен кейін «Тоқта» («Стоп») кнопкасын бас (өлшеуіш 20-да тоқтайды).

- (4.22) формуласы бойынша математикалық маятниктің тербеліс периодын анықта.

- (4.16) формула бойынша еркін түсу үдеуін анықта.

- ұзындығы кезінде физикалық және математикалық маятник тербеліс периодтарының бірдей болатындығына көз жеткізу керек.

Пысықтау сұрақтары

- Қандай дене физикалық маятник деп аталады?

- Физикалық маятниктің қозғалыс теңдеуін жазыңдар?

- Физикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең ?

- Қандай шаманы физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы деп атайды? Келтірілген ұзындықтың қандай физикалық мәні бар?

- Штейнер теоремасының тұжырымдамасын айт.

- Физикалық маятник периодының формуласы (4.9) қандай жуықтаулардың көмегімен қорытылды?

- Айналма маятник әдісінің мәнісі неде? Берілген жұмыста қолданылатын айналма маятник конструкциясы туралы айт.

- Математикалық маятник дегеніміз не?

- Математикалық маятниктің қозғалыс теңдеуін жаз.

Әдебиеттер

- Жұбанов М. Физиканың негізгі заңдары.-Алматы: Мектеп, 1989.

- Савельев И.В. Жалпы физика курсы.і-том. -Алматы: Мектеп, 1977, (аударма).

- Савельев И.В. Жалпы физика курсы.2-том. -Алматы: Мектеп, 1982, (аударма).

- Қойшыбаев Н.К., Шарықбаев А.О. Физика 1,2 томдары. Алматы, 2001

- Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. А.: Мектеп, 1971.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1979.

- Хайкин С.Э. Физические основы механики.-М: Наука, 1971.

- Архангельский М.М. Курс физики. Механика. —М.: Просвещение, 1975

- Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высшая школа, 1990.

№5

Зертханалық жұмыс

Домалау үйкеліс коэффицИентін анықтау

Жұмыстың мақсаты: тербелмелі  домалау  үйкелісінің   негізгі заңдылықтарын   тәжірибе   жүзінде зерттеу. Кейбір  материалдар үшін домалау  үйкеліс коэффициентін анықтау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Үйкеліс күштері барлық механикалық процесстер мен жүйелерде кездеседі. Үйкеліс күштері бір-бірімен жанасып тұрған денелер арасындағы немесе олардың бөліктері салыстырмалы қозғалыста болғанда пайда болады. Екі немесе бірнеше бір-бірімен жанасып тұрған денелердің салыстырмалы қозғалысы кезінде пайда болатын үйкелісті сыртқы үйкеліс деп атайды. Егер осы денелер бір біріне қатысты салыстырмалы қозғалыста болмаса, онда оны тыныштық үйкелісі деп атайды. Ал олардың бір-біріне қарағанда орын ауыстыруы кезінде пайда болатын үйкелісті домалау үйкелісі деп атайды.

Тұтас бір заттың өзара бөлшектерінің арасындағы үйкеліс (мысалы, сұйық немесе газ) ішкі үйкеліс деп аталады. Сыртқы үйкелістің ерекшелігі онда тыныштық үйкелістің болуы, ал ол тангенциалды күштің шегі ретінде анықталады да, осы күштің әсерінен жанасып тұрған денелер салыстырмалы қозғалысқа түседі.

Үйкеліс күші үйкеліс коэффициентіне байланысты, ол тұрақты емес, ол жанасып тұрған денелердің беттерінің жағдайына және материалына тәуелді.

Тербелмелі домалау үйкелісі

Домалау үйкелісі, цилиндрдің немесе шардың қатты жазықтық бетінен сырғанамай домалаған кезінде пайда болады. Домалау үйкелісінің негізгі заңдылықтарын тәжірибе жүзінде зерттеу үшін цилиндрді немесе шарды қатты дененің бетіне жанастырып домалатады (1-сурет). Суретте қатты дененің беті ретінде ACMN жазықтығы көрсетілген, ұзындығы   – жіпке шарик 1 көлбеу жазықтыққа 2 жанаса ілінген. Көлбеу жазықтықтың көлбеулік бұрышы -ны өзгертуге болады. Егер шарикті тепе-теңдік қалпынан шығарсақ (1-суретте оған шариктің  нүктесіндегі жағдайы сәйкес келеді), онда ол көлбеу жазықтықтың  бетінен домалай қозғалады да, оның қозғалысы сыртқы домалау үйкелісінің әсерінен өшетін тербеліспен сипатталады. Бұл жағдайда домалау үйкелісінің пайда болу себебін, қатты дененің бетімен  қозғалған шариктің деформациялануымен түсіндіруге болады. Қатты дененің (үлгінің) бетінің деформациялануынан реакция күшінің әсер сызығы мен нормаль күш қысымының  әсер сызықтары (2-сурет) өзара сәйкес келмейді. Бұл суретте зерттейін деп отырған қатты дененің бетімен шарик домалаған кезде пайда болатын күштер көрсетілген, қарастырып отырған жағдайымыз нормальды күш қысымы  шариктің салмағына тең.

Реакция күшінің нормаль құраушысы  жүктің нормаль күшіне -ға тең, яғни , ал, -нің горизонталь құрастырушысы үйкеліс күші  болып табылады. Егер шарик үлгінің бетінен үдеусіз қозғалса, онда күш моменттерінің теңдік ережелері орындалуы керек. Контактты деформацияның әсерінен,  нүктесіне қатысты алғанда  домалау үйкелісінің күш моменті (2-сурет), тіректің реакция күшінің  үйкелісу  қашықтығына көбейтіндісіне тең

(1)

мұндағы  – реакция күшінің  иіні, ал  – шариктің радиусы.

Жоғарыда айтылғандай  тең болғандықтан (1) өрнекті мына түрде жазуға болады:

(2)

Бұл өрнектен көрінетіні, домалау үйкеліс күші, нормальды қысым күшіне тура пропорционал да, шариктің радиусына кері пропорционал. Бұл жердегі  шамасын домалау үйкеліс коэффициенті деп атайды. Бұл шама , қысым күшінің  иіні есебінде болады да, оның өлшемі ретінде ұзындықтың өлшем бірлігі алынады. Көлбеу маятниктің көмегімен домалау үйкеліс күшін анықтау, белгілі бір циклдағы тербеліп жатқан дененің амплитудасының азаюын өлшеуге негізделген. Үйкеліс коэффициентін есептейтін формуланы қорытып шығарайық. Маятниктің тербелісінің циклында,  оның энергиясы , үйкеліс күшінің жұмысына жұмсалған. Сонда маятниктің  цикл тербелісінде, яғни 1-суретте көрсетілгендей, шарик  нүктесінен  орнына ауысқанда,  иіні  энергиясын жоғалтады. Бұл энергия маятниктің  жолын жүруге кеткен кедергі күшінің жұмысына тең, яғни

(3)

Мұндағы  – үйкеліс күшінің жұмысы ,  – маятниктің іліну  нүктесіндегі үйкелісін және ортаның кедергісін жеңуге жұмсалған жұмысы, ал  – шариктің ауырлық центрінің биіктік бойынша өзгерісі (1-сурет). –дің өте аз шама болуына байланысты (3) өрнекті  былай жазамыз.

(4)

мұндағы  – шариктің массасы. 1-суреттен мына шамаларды анықтаймыз:

және                                (5)

мұндағы  - маятниктің көлбеулік бұрышы. Ауырлық күшінің нормаль құраушысы  жазықтығына төмендегідей нормальды күш қысымын түсіреді:

(6)

Енді (2)-ші теңдеуді былай түрлендіреміз:

(7)

(5) және (7) теңдеулерді ескере отырып (4) өрнекті былай жазайық

(8)

Бұдан  шамасын анықтаймыз

(9)

Егер  – маятниктің бастапқы кездегі ауытқу бұрышының амплитудалық мәні болса, онда  – шариктің  тербеліс жасағаннан кейінгі ауытқуының амплитудалық шамасы болады. (1-суретте шариктің  және  куйлері). Ал  маятник жібінің  ұзындығы десек, онда  тербелістен кейінгі ауырлық центрінің жүрген жолы  төмендегідей анықталады:

(10)

мұндағы

1-суретке сүйене отырып мынадай геометриялық түрлендірулер жасайық:

және        ,

Сонда (5) өрнекті былай жазамыз:

(11)

Енді (10) және (11) теңдеулерді (9) өрнекке апарып қояйық:

немесе

(12)

Егер  - екенін ескерсек, онда

бұдан

,  мұндағы:  n-тербеліс саны                                (13)

мұндағы  және  – бұрыштары радиан арқылы өрнектелген.

Қондырғының сипаттамасы

3-сурет

Бұл жұмыста домалау үйкелісін зерттеу үшін көлбеу маятник әдісі қолданылады. FPM-07 көлбеу маятнигі (3-сурет) жіпке ілінген шариктен 1 тұрады. Ол көлбеу үлгіге 13 жанаса орналасқан. Арнаулы бағыттаушы 10 арқылы үлгілерді ұясына орналастыруға және одан шығарып алуға болады. Шарик қатты денеден жасалған үлгімен әр уақытта жанасып тұратындай етіп орналасады. Қатты үлгілер мен шариктердің материалдары бірдей. Шариктің тербелуі кезінде ауытқу бұрыштарын  градуспен көз арқылы байқау үшін арнаулы шкала 14 орнатылған. Көлбеу маятник оның негізі 2 арқылы төрт аяққа орналасқан. Олардың көмегімен маятникті горизонталь орналастыруға болады.

Маятниктің негізіне құбыр 3 арқылы оның корпусы 4 жиылған, ол кронштейнмен 5 байланысқан. Кронштейнге көлбеулікті өлшейтін шкала 7 орналасқан. Маятникті белгілі бір бұрышқа көлбеу орналастыру үшін тұтқа 11 пайдаланылады. Тербеліс санын есептеу үшін кронштейнге фотоэлектрлік тетік 12 қолданылған. Шарикті арнаулы оймаға 15 бұрап орналастыруға немесе оны алуға болады.

Құрал-жабдықтар: FPM –07 көлбеу  маятнигі,  шариктер  және зерттелетін үлгілер.

Жұмыстың орындалу реті

- Маятниктің негізінің горизонталь тұруын қамтамасыз етіп, оның шарик ілінген жібін шкаланың нөлінің тұсына дәл келетіндей етіп қойылсын.

- Микрометр арқылы шариктің радиусы анықталсын.

- Арнаулы оймаға зерттейін деп отырған шарикті, ал бағыттаушыға қатты үлгі орналастырылсын. Екеуінің материалдары бірдей болсын.

- Көлбеулікті өлшейтін шкала арқылы маятник -қа бұрылсын, сонда маятниктің горизонталь жазықтықпен жасайтын бұрышы  арқылы анықталады.

- Құралды ток көзіне қосып, «Желі» («Сеть») кнопкасы басылсын.

- Шарикті тепе-теңдік қалпынан -қа бұрып, ол градустан радианға ауыстырылып, кестеге жазылсын.

- Шарикті еркін жіберу керек. Тербеліс санын 1015 болатындай етіп алып, шкала (14) бойынша (3-сурет) көздің байқауымен  ауытқу бұрышын анықтау керек, ол радианға ауыстырылып, дәптерге жазылсын. Тәжірибе үш рет қайталансын. Одан -нің орташа мәнін анықтау керек.

- Жоғарыда айтылған 4-8 баптар  және  үшін қайталанып жасалсын.

- 2-9 баптар басқа шариктермен және соған сәйкес үлгілермен қайталанып жасалсын.

- Домалау үйкеліс коэффицентін (13) формула бойынша есептеп табу керек.

- Өлшеудің салыстырмалы қателігі мына формула бойынша анықталады:

мұндағы:  мм, ,  және

1-кесте

| № | терб. саны | градус |  |  |  |  | м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | градус | радиан | градус | радиан |  |  |  |

Пысықтау сұрақтары

- Үйкелістің қандай түрлері бар?

- Ішкі үйкелістің сыртқы үйкелістен айырмашылығы неде?

- Тыныштық үйкелісінің ең жоғарғы шамасы қалай анықталады?

- Домалау үйкелісі қалай анықталады және оның формуласы қандай?

- Домалау үйкеліс коэффицентінің өлшемі қандай?

Әдебиеттер

1. Жұбанов М. Физиканың негізгі заңдары.-Алматы: Мектеп, 1989.

Савельев И.В. Жалпы физика курсы.і-том. -Алматы: Мектеп, 1977, (аударма).

Савельев И.В. Жалпы физика курсы.2-том. -Алматы: Мектеп, 1982, (аударма).

Қойшыбаев Н.К., Шарықбаев А.О. Физика 1,2 томдары. Алматы, 2001

Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. А.: Мектеп, 1971.

Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1979.

Хайкин С.Э. Физические основы механики.-М: Наука, 1971.

Архангельский М.М. Курс физики. Механика. —М.: Просвещение, 1975

Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высшая школа, 1990.

2. МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА

№1

Зертханалық жұмыс

СТОКС ӘДІСІМЕН СҰЙЫҚТЫҢ ТҰТҚЫРЛЫҚ

КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: Шариктің түсу жылдамдығы бойынша сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау (Стокс әдісі).

Теориядан  қысқаша мәлімет

Тұтқырлық немесе ішкі үйкеліс дегеніміз нақты сұйықтардың бір қабатының екінші қабатқа қарағандағы қозғалысында кедергі жасау қасиеті.

1-сурет. Жылдамдық градиенті

Сұйықтың ішкі кедергісінің, яғни тұтқырлығының пайда болуы былай түсіндіріледі. Ойша алынған екі А және В пластинкаларының арасында сұйықтың жазық параллель қабаттары орналассын (1-сурет). Айталық, стрелкамен көрсетілген бағытта А пластинкасы төменгі В пластинкасына салыстырғанда жылдамдықпен қозғалсын. Сұйықты ойша өте жұқа қабаттарға бөлейік. А пластинкаға жақын орналасқан сұйықтың молекулалары оған жабысқандықтан пластинкамен ілесе, сондай жылдамдықпен қозғалады. Бұл молекулалар келесі жұқа қабаттағы молекулаларды ілестіре қозғалтады. Осы жағдай сұйықтың келесі қабаттарына қарай тарала береді. Ал, қозғалмайтын В пластинкасының маңдайындағы сұйықтың қабаттары салыстырмалы тыныштықта болады да, басқа қабаттары бір-бірімен салыстырғанда әр түрлі қозғалыста болады. Төменгі пластинкадан сұйық қабаттары алыс орналасқан сайын, олардың жылдамдықтары да арта түседі, осылай, сұйық қабаттары әр түрлі  жылдамдықтармен қозғалады (1-суретте көрсетілгендей). Осыдан барып, жылдамырақ қозғалатын қабат жайырақ қозғалатын қабатты өзімен  ілестіріп шапшандатады және керісінше, жайырақ қозғалатын қабат бөгет жасайды. Осылай пайда болған ішкі үйкеліс немесе сұйықтың тұтқырлығы ішкі үйкеліс күші арқылы сипатталады.

Сұйықтың тұтқырлығынан пайда болған ішкі үйкеліс күшінің шамасы, қабаттар арасындағы жылдамдықтар айырмасына және сол қабаттардың ара қашықтығына байланысты болады. Неғұрлым сұйық қабаттарының жылдамдықтары көп өзгерсе, соғұрлым тұтқырлық кедергі күшінің шамасы да арта түседі.

Жылдамдықтар шамаларының өзгерістерін сипаттау үшін сұйықтың екі қабатының ара қашықтығын жылдамдық бағытына нормаль бойынша у деп алып, сәйкес қабаттардың айырымын  деп белгілейік.

Осы   қатынасының у0 кезіндегі шегін жылдамдық градиенті деп атайды.

(1)

Яғни, қозғалыс бағытына перпендикуляр бойынша сұйықтың бір қабатынан екінші қабатына өткендегі жылдамдықтар айырмасының шапшандығын сипаттайтын шаманы жылдамдық градиенті  деп атайды.

Ламинарлық ағыста (яғни құйынсыз ағын) ішкі үйкеліс күшінің модулі жылдамдық градиентіне прапорционал (Ньютон формуласы)

(2)

немесе,

(3)

бұл жердегі  Ғ – ішкі үйкеліс күші;  S – қозғалыстағы  сұйық қабаттарының бетінің ауданы; f - сұйық қабатының бірлік беттік ауданға әсер ететін ішкі үйкеліс күші, оның бағыты сұйық қабатына жанама бағытпен әсер етеді; – пропорционал коэффициенті, динамикалық тұтқырлық (немесе тұтқырлық) деп аталып, ол сұйықтың табиғатына байланысты болады.

Ньютон формуласынан (3), егер жылдамдық градиенті бірге тең болса, онда бірлік беттік қабат ауданына әсер етеін ішкі үйкеліс күші, динамикалық тұтқырлық -ге тең болады. Бүкіл халықаралық жүйеде тұтқырлық бірлігі – Паскаль-секунд (Пас). Егер ламинарлық ағын кезінде жылдамдық градиентінің модулі 1м қашықтықта 1м/с өзгеріп, ал бірлік ауданға 1м2 әсер ететін ішкі үйкеліс күшінің шамасы 1Н тең болса, онда ортаның динамикалық тұтқырлығы І Па.с тең болады.

Тұтқырлық температураға  байланысты, бұл байланыстылық сұйықтар мен газдар үшін әртүрлі болады (сұйықтар үшін температура өскен сайын  азаяды, ал газдар үшін ол керісінше температура өссе  де өседі), яғни бұл жағдай ішкі үйкеліс механизмінің сұйықтар мен газдарда әр түрлі екендігін көрсетеді. Әсіресе, сұйық майлардың тұтқырлығы температураға қатты тәуелді. Мысалы, кастор майының температурасы 18°С - 40°С - ге көтерілгенде оның тұтқырлығы төрт есе азаяды.

Қондырғының сипаттамасы және есептеу формуласын алу

Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлығын анықтайтын вискозиметр, тік орналастырған ұзын шыны цилиндр ыдысынан тұрады (2-сурет).

Ыдыс зерттелетін сұйықпен толтырылып, суретте көрсетілгендей, А және В белгілері қойылған.

Тығыздығы алдын ала белгілі бірнеше шариктер алып, сұйықтың ішінде түсіп келе жатқан шарик А және В белгілерінің арасында қанша уақытта өткендегі  секундомер арқылы өлшенеді.

l

A

B

FA

Fk

mg

2-сурет. Вискозиметр

3-сурет.Шарикке әсер                                 ететін күштер

Сұйықтың ішіндегі шарикке (3-сурет) үш күш әсер етеді:

ауырлық күші

(4)

архимед күші

(5)

ішкі үйкеліс күші

(6)

мұндағы,  – шарик материалының тығыздығы; с– сұйықтың тығыздығы; r – шарик радиусы;  – динамикалық тұтқырлық; V – сұйықтың ішіндегі шариктің орныққан (бірқалыпты) қоғалысының жылдамдығы;  g – еркін түсу үдеуі.

Сұйықтың ішіндегі шариктің тұрақталған бірқалыпты қозғалысы кезінде:

(7)

(4–6)/ теңдеулерін (7) өрнегіне қойып, тұтқырлық коэффициенті үшін мынадай теңдеу аламыз:

(8)

Шариктің жылдамдығын  анықтау үшін  l қашықтықты ол қанша уақытта  t өткендігін білу керек, яғни

(9)

Осыны ескерсек (8) теңдеу былай өрнектеледі:

(10)

ал шариктің диаметрі арқылы,

(11)

Құрал-жабдықтар: вискозиметр; секундамер; микрометр; өлшеуіш сызғыш.

Жұмысты орындау реті

1.  Вискозиметрдің тік орналасқанын тексеріңіз.

2.  Микрометр арқылы шариктің d диаметрін анықтаңыз.

3. Сызғыш арқылы А және В белгілерінің (2-сурет) арақашықтығын l  анықтаңыз.

- Секундомер арқылы сол l  қашықтықты бірінші шарик қанша уақытта t  өтетіндігін анықтаңыз. Ол үшін шарик вискозиметрдің  төбесіндегі тесіктен тасталып, ол жоғарғы А белгісінің жанынан өтіп бара жатқан кезде секундомерді  қосып, ал В белгісіне келген кезде оны тоқтату керек.

- Қосымша k1 параметрін мына формула арқылы анықтаңдар:

(12)

6. 4-ші және 5-ші пунктерді басқа шариктер үшін қайталау керек.

7. Қосымша параметрдің арифметикалық орта мәнін  есептеңдер.

(13)

мұндағы,  N–тәжірибе саны, ол тәжірибе жасаған шариктердің санына тең.

8. (11) формуланы қосымша параметр арқылы өрнектеп,

(14)

Сұйықтың тұтқырлығының орташа арифметикалық мәнін есептеңдер, мұндағы g=9,81 м/с2.

- Тәжірибиенің салыстырмалы қателігін  мына өрнекпен анықтаңдар,

(15)

мұндағы,     – шарик тығыздығының қателігі;  – сұйық тығыздығының кателігі;  – k  параметрінің қателігі.

(16)

мұндағы,

=0,68 кезіндегі Cтьюдент коэффициенті.

- Тұтқырлықтың абсолютті қателігін мына формула бойынша  есептеңдер:

(17)

11. Іздеп отырған шамамыздың нәтижесі мына сенімділік интервалдан болады.

(18)

12. Өлшеулер және есептеулер нәтижесін 1-кестеге жазыңдар.

1-кесте

| № | l м | d м | ki м2c | kop м2c | Пас | Пас | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бақылау сұрақтары

1. Ішкі үйкеліс құбылысының мағынасы қандай? Ньютон формуласын жазып,

оның мағынасын түсіндіріңіз.

2. Жылдамдықтың градиенті дегеніміз не?

3. Ішкі үйкеліс тұтқырлық коэффициентінің физикалық мағынасын түсіндіріңіз. Оның бірлігі қандай?

4. Тұтқырлық коэффициентінің температураға тәуелділігі қандай?

5. Тұтқырлық коэффициентін анықтаудың Стокс әдісін түсіндіріңіз.

6. Сұйықтың қандай қозғалысын ламинарлық ағын дейміз?

7. Сұйықта ауырлық күшінің әсерінен қозғалған шарикке тағы қандай күштер    әсер етеді? Олардың формуласын жазып, бағыттарын көрсетіңіз.

Әдебиеттер

- Савельев И.В. Жалпы физика курсы. т.2 Алматы, Мектеп, 1978.

- Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. т.2,Алматы, Мектеп, 1971.

- Радченко Р.. Молекулярная физика. М. Высшая школа, 1976

- Кикоин И.К. Кикоин А.К.. Молекулярная физика.-М.: ГИФМ, 1983.

- Телеснин Р.В. Молекулярная физика.-М.: Высшая школа, 1980.

- Тлеубергенова Г.А., Оразалиев Б.Н., Брузгин И.М., Қалиева Қ.Қ. «Жалпы физика курсының практикумы», Алматы «Мектеп» 1987.

- Физический практикум под руководством Ивероновой В.И. М., Наука, 1968

- Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. М., «Высшая школа», 1970

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1979.

- Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высшая школа, 1990.

№2

Зертханалық жұмыс

СҰЙЫҚТЫҢ БЕТТІК КЕРІЛУ КОЭФФИЦИЕНТІН

САҚИНАНЫ АЖЫРАТУ ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: сұйықтың беттік керілу құбылысын зерттеп үйрену; сұйықтың беттік керілу коэффициентін сақинаны сүйық бетінен ажырату күші бойынша анықтау.

Теориядан қысқаша мәлімет

1-cурет. Сұйықтың бетіндегі және оның ішіндегі молекулалардың тепе – теңдік шарты

Сұйықтың беті оның басқа массасымен салыстырғанда қосымша потенциалдық энергиямен сипатталатын ерекше жағдайда тұрады. Бұл ерекше жағдай, сұйық бетіндегі молекулалар мен сұйық ішіндегі молекулалардың өзара әсерлерінің эквивалент еместігімен түсіндіріледі. Мысалы, сұйықтың ішінде тұрған А молекула (1-сурет) басқа молекулаларымен жан-жақты қоршалған. А молекуласына көрші молекулалардың әсер ету күштері бірдей бағытталған, сондықтан оған әсер ететін қорытқы күші нөлге тең. Ал сұйықтың беткі қабатында немесе оған жақын тұрған молекулалардың (1-суретте В және С молекулалары) жағдайы мүлдем басқаша. Сұйықтың жұқа беттік қабатында тұрған молекулаларымен жан-жақты қоршалмаған, яғни өзара әсер ететін молекулалардың бір тобы – олар сұйық бетімен шектелген газдың молекулалары. Сұйықтың жоғарғы жағындағы молекулалардың концентрациясы сұйық молекулаларының концентрациясымен салыстырғанда өте аз болғандықтан, беттік қабаттағы бір молекулаға әсер ететін қорытқы күш F нөлге тең болмайды, оның бағыты сұйықтың ішіне қарай төмен бағытталған.

Сұйық бөлшектерінің жалпы энергиясы олардың жылулық қозғалысының кинетикалық энергиясы мен молекула аралық өзара әсердің нәтижесінде пайда болған потенциалдық энергиядан құралады. Молекулаларды сұйықтық ішінен беттік қабатқа жеткізу үшін оған әсер ететін күшке қарсы  жұмыс жасау керек. Сондықтан,  сұйықтықтың  ішіндегі бөлшектерге қарағанда, беттік қабаттағы молекулалардың потенциалдық энергиясы артық болады.

Беттік қабаттағы молкулалардың беттік энергия  деп аталатын  бұл қосымша энергиясы қабаттың  ∆S ауданына прапорционал, яғни

,   	(1)

мұндағы,   – сұйық қабатының аудан бірлігіндегі қосымша энергиямен анықталатын беттік керілу коэффициенті.

Беттік энергияның әсерінен сұйық бетінің ауданы азаюға тырысады. Сондықтан, сұйық ішінен беттік қабатқа өткен біршама молекулалар есебінен сұйық беттің ауданын ұлғайту үшін беттік керілу күштеріне қарсы жұмыс жасау керек. Сұйықтың бет ауданының ұлғаюы теріс жұмысқа, ал кішіреюі оң жұмысқа сәйкес келеді. Сондықтан,

∆А=- Fl . ∆S  	(2)

мұндағы,  Fl – сұйықтың беті контурының бірлік ұзындығындағы беттік керілу күші.

Бұл жұмыс беттік энергия өсуімен бір мезгілде орындалады, яғни

∆А=∆Е - Fl . ∆S	 (3)

(1) және (3) теңдеулерді салыстырсақ, онда

= Fl  	(4)

яғни, беттік керілу коэффициенті бетті шектеген контур ұзындығының бірлігіндегі беттік керілу күшіне тең. Беттік керілу күштері өздері әсер етіп отырған контурдың бөлігіне перпендикуляр және бетке жанама бойымен бағытталған. Беттік коэффициент бірлігі ХБЖ-де (СИ) – ньютон бөлінген метр (Н/м) немесе Джоуль бөлінген шаршы метр (Дж/м2).

Көптеген сұйықтардың 300К температурада беттік керілу коэффициенті шамамен 10-2 – 10-1 Н/м ге тең. Температураның өсуіне байланысты беттік керілу коэффициенті азаяды, оның себебі сұйықтың молекулаларының өзара орта арақашықтығы артады. Беттік керілу сұйықтықтағы қоспаларға біршама байланысты. Бұл былайша түсіндіріледі. Беттік керілу коэффициенті  минимальды болу үшін, сұйықтың беттік энергиясы минимумге беттік қабаты сәйкес молекулалармен толықтыру жолымен де жетеді. Беттік энергияны азаюға алып келетін шекара бетке адсотбцияланған заттарды беттік-активті деп атайды. Олардың шағын ғана қоспасы беттік керілуді анағұрлым азайтып жібереді. Мұндай заттардың молекулалары ең алдымен беттік қабаттан орын алып, оны молекулалармен жеткілікті толықтырылған соң барып ғана сұйықтың негізгі көлеміне енеді.

Беттік-активті заттарға жалпы созылмалы формасы бар органикалық заттардың молекулалары жатады (мысалы –ОН, -СООН, - NH2 ). Беттік-активті заттың ең белгілі мысалы ретінде сабынды қарастыруға болады.

Суға қосқан кезде оның беттік керілуін ұлғайтатын және тағы да кейбір заттар бар олар  (тұз, қант т.б.).

Егер сұйық бетін шектейтін контурдың ұзындығы  L белгілі болса, онда беттік керілу күштері мына қатынастан анықталады:

(5)

Қондырғының сипаттамасы және есептеу формуласын алу

Сақинаны сұйық бетінен ажырату әдісінің мәні мынада. Сұйықтың бетінен жұқа сақинаны ажыратуға кететін күштер өлшенеді.

Эксперименталь қондырғы (2,3-сурет) бір иініне табақшадан басқа жұқа алюминий сақина горизонталь ілінген техникалық таразы болып табылады. Сақинаның астына арнаулы орындыққа зерттелінетін сұйығы бар ыдыс қойылады.

Егер ыдысты көтеріп сақинаның төменгі табаны сұйықтың бетіне тиетіндей етіп жақындатсақ, онда сақина сұйыққа жабысқандай болады. Сақинаны сұйықтың бетінен ажырату үшін F күшін жұмсау керек. Сонда бұл үзілу диаметрлері: сақинаның сыртқы D және ішкі d диаметрлеріне тең, яғни екі шеңбер ұзындығы бойынша болады. Үзілу сызығының жалпы ұзындығы мынаған тең:

(6)

Егер сақинаның қалыңдығын h  деп белгілесек, онда

d=D – 2h                                                             (7)

Соңғы өрнекті (6)- шы теңдеуге  d-ның орнына  қойсақ:

2-cурет. Тәжірибе қондырғысы

3-cурет. Есептеу схемасы

(8)

(5)– теңдеуі негізінде (8) ескеріп,  ны есептейтін формуланы аламыз:

(9)

мұндағы,  F=mg – сақинаны ажыратуға кететін таразының тастарының салмағына тең күш.

Құрал–жабдықтар: металл сақиналар, таразы, штангенциркуль, зерттелетін сұйық.

Жұмыстың орындалу реті

- Штангенциркульмен сақинаның сыртқы және ішкі диаметрін және қабырғасының қалыңдығын өлшеңдер.

- Сақинаны таразының сол иініне іліп және оны теңестіріңдер.

- Зерттелінетін сұйығы бар ыдысты сақинаның астына орналастырып, оның ішіндегі сұйықты сақинаның табанына тиетіндей етіп орналастыр.

- Таразының оң жақ табақшасына сақина сұйықтың бетінен ажырағанша мұқияттықпен біртіндеп тастар салыңдар. Осы тастардың салмағы Р беттік керілу күшіне тең,   яғни

- Зерттелінетін сұйықтың беттік керілу коэффициентін (9) формуламен есептеңдер.

- 1-5 пунктердегі тәжірибиелерді осы зерттелініп отырған сұйықпен тағыда басқа диаметрлі 2-3 сақиналар үшін қайталаңдар.

- Өлшеудің салыстырмалы қателігін мына формуламен есептеңдер:

(11)

- Беттік керілу коэффициентінің абсолют қателігін төмендегі формуламен есептеңдер

(12)

- Өлшеулер мен есептеулер нәтижелерін төмендегі кестеге толтырыңдар.

| № | , м | , м |  | , м | , кг | , кг | ,Н | Н/м | , Н/м |  | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Сұйықтың беттік керілу құбылысы неліктен пайда болатынын түсіндіріңіз.

- Беттік керілу коэффициенті деп нені айтады?

- Беттік керілу күштері қалай бағытталған?

- Контурдың кез келген ұзындығына әсер ететін күштердің өрнегін жазыңыз.

- Беттік керілу коэффициентінің шамасы неге тең?

- Берілген жұмыста беттік керілу коэффициенті қалай бағытталған?

- Сақинаның судың бетінен ажырату шартын айтыңыз.

Әдебиеттер

- Савельев И.В. Жалпы физика курсы. т.2 Алматы, Мектеп, 1978.

- Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. т.2,Алматы, Мектеп, 1971.

- Радченко Р.. Молекулярная физика. М. Высшая школа, 1976

- Кикоин И.К. Кикоин А.К.. Молекулярная физика.-М.: ГИФМ, 1983.

- Телеснин Р.В. Молекулярная физика.-М.: Высшая школа, 1980.

- Тлеубергенова Г.А., Оразалиев Б.Н., Брузгин И.М., Қалиева Қ.Қ. «Жалпы физика курсының практикумы», Алматы «Мектеп» 1987.

- Физический практикум под руководством Ивероновой В.И. М., Наука, 1968

- Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. М., «Высшая школа», 1970

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1979.

- Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высшая школа, 1990.

№3

Зертханалық жұмыс

РЕЙНОЛЬДС САНЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: Қозғалыстағы шариктің ламинарлық ағыс кезіндегі Рейнольдс санын анықтау.

Эксперимент  теориясы

Шариктің тұтқыр сұйықта қозғалысын сипаттау үшін Рейнольдс  санын енгізген ыңғайлы:

(1)

мұндағы, η – ішкі үйкеліс коэффициенті немесе сұйықтың тұтқырлығы (қысқаша тұтқырлық деп атауға болады); ρс – сұйықтықтың тығыздығы; υ – шариктің сұйықпен салыстырғандағы жылдамдығы; r – шариктің радиусы.

Шарикті айнала сұйықтың ламинарлық ағысының (Рейнольдс санының аз мәнінде Re <1) Ғ кедергі күші Стокс формуласымен анықталады,

=6r.	(2)

Ғс кедергі күші дененің υ қозғалыс жылдамдығына қарама-қарсы бағытталған. Сұйықта құлап бара жатқан денеге, Ғ Архимед күші және Ғ ауырлық күші әсер етеді. Архимед күші дененің ығыстырған судың салмағына тең және g еркін түсу үдеуіне қарама-қарсы жоғары бағытталған,

, 	(3)

мұндағы, V=πr3 – шариктің көлемі; ρс – сұйықтың тығыздығы. Шарикке әсер етуші ауырлық күші мына өрнекпен анықталады,

, 	(4)

мұндағы, ρ – шариктің тығыздығы ( πr3ρ=Vρ=m – шариктің массасы).

Ньютонның екінші заңы бойынша осы күштердің векторлық қосындысы шариктің m массасының оның үдеуіне   көбейтіндісіне тең.

.  	(5)

(2)–(4) теңдіктерді ескере отырып, (5) формуланы  скалярлы көріністе мына түрге келтіреміз,

(6)

(6) теңдеудің оң жағындағы бірінші қосылғыш шариктің сұйықтағы эффективті салмағы деп аталады. Шариктің жылдамдығы кедергі күші шариктің эффективті салмағына теңескенше өседі. Осыдан үдеу нольге теңеледі де, жылдамдықтың өсуі тоқталады. Осы жылдамдықтың υ максимал мәні жылдамдықтың шекті мәні деп аталады. Оны (6) теңдеуден анықтауға болады. =0 (шарик ары қарай бірқалыпты қозғалады).

(7)

(6) теңдеудің тура шешімі υ(0)=0 шартына сәйкес мына түрде табылады,

(8)

мұндағы,

(9)

Шариктің υ(t) жылдамдығы 0-ден υ шекті мәніне дейін экспоненциалды заң бойынша өседі. Сондықтан, жылдамдық шекті мәніне τ уақыт ішінде жетеді деп есептеуімізге болады ( (8) формуладағы экспонента көрсеткіші 1-ге теңеседі). τ шамасы релаксация уақыты,  мәнінің тұрақталу уақыты деп аталады. Шариктің  шекті жылдамдығын белгілердің () арақашықтығын сызғышпен, ал (t) түсу уақытын секундомермен өлшеу арқылы анықтаймыз,

(10)

τ релаксация уақытын біле отырып, S релаксация жолын есептеп шығарамыз. (8) -ді  интегралдап аламыз.

(11)

(11) теңдеуден көргеніміздей, t=τ болғанда

(12)

мұндағы, е – экспонента сұйық бетінен жоғары (А) белгісіне дейінгі арақашықтық мына теңсіздікпен анықталады,

SА >> Sp=.	(13)

Осы берілген теңсіздіктің қаншалықты дұрыс орындалатынын эксперимент арқылы тексеру қажет.

(10) теңдеуді есепке ала отырып (7) теңдіктен тұтқырлық коэффициенті үшін теңдеуді анықтауға болады,

.                                           (14)

Рейнольдс санын анықтау үшін қажетті формуланы (10) және (14) теңдеулерді (1) формулаға қойып табамыз,

(15)

мұндағы,

(16)

g, ρ, ρ шамаларының мәні анықтамалықтан алынады, шариктің диаметрі микрометрдің көмегімен өлшенеді. Осы әдістемелік нұсқаудағы Рейнольдс санын анықтау әдісі Стокс формуласын қолдану аймағында ғана дұрыс  (Re1000), (Re1).

Қондырғының сипаттамасы (1-сурет)

l

A

B

FA

Fk

mg

1-сурет. Вискозиметр

SA

Өлшеу жүргізу үшін ішіне сұйық (глицерин, май) толтырылған шыны ыдыс қолданылады. Ыдыс вертикаль (тік) бағытта орналастырылған. Ыдыс қабырғасына  бір-бірінен ℓ арақашықтықта екі нүкте (А және В) белгіленген. Жоғарғы А нүктесі шариктің жылдамдығы осы белгіге жеткенде шекті мәніне жетеді деген есеппен таңдап алынады.

Керекті құрал-жабдықтар:      Сұйық құйылған цилиндрлік шыны ыдыс; секундомер; өлшеуіш сызғыш; микрометр; әртүрлі болат шариктер жиынтығы d~2мм.

Жұмыстың орындалу тәртібі

1. 5-10 шарик таңдап алып, микрометрдің көмегімен олардың диаметрлерінің орташа мәнін өлшеп алыңдар. Әр шарик үшін бірнеше диаметр өлшеп, олардың орта мәнін анықтаңдар. Өйткені жұмыс кезінде формасы сфералық болмайтын шариктер де қолданылады.

2.  А және В белгілерінің арақашықтығын және сұйық шекарасы мен А белгінің арақашықтығын S өлшеп алыңдар.

3. (16) формула бойынша, g, ρ, ρ мәнін қойып С-ны табыңдар.

4. Бірінші шариктің ℓ аралықты жүру уақытын t1 өлшеңіз. Ол үшін секундомерді шарик А белгісінен өткен кезде қосамыз және В белгісіне өту мезетінде тоқтатамыз.

5. (15) формула арқылы  Рейнольдс санын анықтаңыз.

6.  салыстырмалы қателікті мына формуламен анықтаңыз:

, 	17)

мұндағы,

.	18)

Соңында

(19)

формуласымен  абсолют қателікті анықтаңыз.

RеRе сенімділік интервалын көрсетіңіз.

7. (9) формуладан  релаксация уақытын анықтаңыз.

8.  қатынасын анықтаңыз. (S (12) формуладан табылады).

9. Тәжірибені қайталаңыз (4 пункт) және (5-8 пункттер) басқа шариктер үшін есептеулер жүргізіңіз.

10. Өлшеу және есептеу нәтижелерін 1-кестеге толтырыңыз.

1-кесте.

| № | l | sA | C | di | ti | Re |  | ReRe |  | sр | sA/sр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1. Сұйық  ағынының түрлері мен олардың сипаттамасын көрсетініз.

2. Рейнольдс санының физикалық мағынасы.

3. Гидродинамикалық ұқсастық заңын тұжырымдаңыз.

4. Шарик сұйық ішінде қандай күштердің әсерінен қозғалады? Осы күштердің анықтамасын беріңіз.

5. Дененің сұйық ішінде қозғалысының шекті жылдамдығына түсініктеме беріңіз.

6. шекті жылдамдықты анықтау формуласын қорытып, оны (7) формула арқылы есептеңіз.

7. Тұтқырлық дегеніміз не? Ішкі үйкелістің негізгі заңын жазыңыз.

8. Жылдамдық градиенті дегеніміз не?

9. Тұтқырлық коэффициентінің физикалық мағынасы және тұтқырлықтың өлшем бірлігі.

10. Тұтқырлық құбылысының молекула-кинетикалық теориясы.

Әдебиеттер

- Савельев И.В. Жалпы физика курсы. т.2 Алматы, Мектеп, 1978.

- Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. т.2,Алматы, Мектеп, 1971.

- Радченко Р.. Молекулярная физика. М. Высшая школа, 1976

- Кикоин И.К. Кикоин А.К.. Молекулярная физика.-М.: ГИФМ, 1983.

- Телеснин Р.В. Молекулярная физика.-М.: Высшая школа, 1980.

- Тлеубергенова Г.А., Оразалиев Б.Н., Брузгин И.М., Қалиева Қ.Қ. «Жалпы     физика курсының практикумы», Алматы «Мектеп» 1987.

- Физический практикум под руководством Ивероновой В.И. М., Наука, 1968

- Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. М., «Высшая школа», 1970

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1979.

- Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высшая школа, 1990.

№4

Зертханалық жұмыс

АУАНЫҢ ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚАТЫНАСЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: Клеман-Дезорман әдісімен жылу сиымдылықтарының қатынасын анықтау кезінде газда жүретін процестерді зерттеу және ауа үшін СpCV қатынасын өлшеу

Құрал –жабдықтар: Шыны баллоннан, су манометрінен, компрессордан тұратын құрылғы және секундомер.

Құралдың сипаттамасы және өлшеу әдістері:

Өлшеу үлкен шыны баллоннан Б, компрессордан Н және су манометрінен 1 тұратын құрылғының (1-сурет) көмегімен жүргізіледі. Баллонды кран К мен компрессормен, ал кран К0-ды – атмосферамен жалғайды.

Клеман мен Дезорман ұсынған әдіс тізбектей жүретін адиабаталық және изохоралық процестермен бір күйден екінші күйге көшетін қайсыбір массасы бар газдың параметрлерін анықтауға негізделген.

Бұл процесстер P-V диаграммасында (1-сурет) 1-2 және 2-3 қисықтарымен бейнеленген. Егер баллонды ауамен толтырып, сыртқы ортамен жылулық тепе-теңдікке келгенге дейін тұрғызсақ, онда осы бастапқы күйде 1 газ параметрлері P1,  V1,  T1 болады, сонымен қатар баллондағы газдың температурасы сыртқы ортаның температурасына тең, ал қысымы P1=P0+P' атмосфералық қысымнан P0 аздап үлкен.

К0   кранды ашқан кезде баллондағы ауа 2 күйіне көшеді. Оның қысымы атмосфералық қысымға дейін төмендейді P2=P0. Баллон көлемінің бір бөлігін алып тұрған 1 күйіндегі ауаның қалған массасы ұлғайтып, V2 көлемнің барлығын алады. Газдың тез ұлғаюы кезінде баллонның қабырғасы арқылы сыртқы ортамен жылу алмасуды ескермеуге және 1-2 процессін адиабаталық деп есептеуге болады:

(7)

К0 кранды жапқанда адиабаталық ұлғаюынан суыған  баллондағы ауа тұрақты көлемде V2=V3 сыртқы ортаның температурасына T3=T1 дейін қыза бастайды (2-3 процесс). Сонымен қатар, баллондағы қысым

P3=P2+P'' дейін артады.

Ауаның  артық қысымы Р'  және Р'' тығыздығы U-тәрізді манометрінің сұйықтық деңгейлерінің айырмалары бойынша есептеледі.

Р' = gH;       P'' = gh,                                               (8)

Мұндағы H және h  1 және 3 күйлері үшін манометр көрсеткіштері

Сонда:

Ауаның 1 және 3 күйлері изотермаға сай келгендіктен:

P1V1 = P3V3.                                                                 (9)

(7)  және  (9) өрнектерден көлемдердің қатынасын ескермей, газдың қысымдары арасындағы байланысты табамыз:

Р1 және Р2 қысымдарды (8.8) ескере отырып Р0  арқылы өрнектеп және оны логарифмдейміз:

Егер х<<1, болса онда  ln(1+х)=х екенін  ескеріп,  есептеу формуласының келесі өрнегін аламыз:

(10)

Ауаның жылу сиымдылығының өрнегін анықтау үшін (1–2–3) процестерін орындау және монометрдің 1 және 3 күйлеріне сәйкес H және h көрсеткішін өлшеу жеткілікті.

Дегенмен, тепе–тең адиабаталық процесті жүзеге асыру қиын: егер газдың  тез ұлғаюын жүзеге асырсақ, онда газдың температурасы мен қысымы  көлем бойынша теңесіп үлгермеуі себінен процесс тепе–тең болмайды. Адиабаталық процесті баяу жүргізу үшін балон жылудан оқшауланған болуы керек. Берілген қондырғыда t уақыты ішінде  газдың ұлғаюы үшін жылу беріледі. Сол себептен келесі изохоралық қыздыру барысында қысым аз көтеріледі, яғни h'<h, өлшеу   шамасын табу үшін қажет. Уақыттың өтуіне байланысты  h' шамасы  кемиді, уақыт t ұмтылғанда  (1–3 изотермиялық ұлғаюда) h' нөлге жақындай түседі. Тәжірибелік жолмен

h' = hе–at.

екені дәлелденген.

Осы функцияны логорифмдеу арқылы төмендегі байланысты аламыз:

ln h' = ln h – at,                                            (11)

Мұндағы а – қондырғы тұрақтысы, t – баллонның атмосферамен жалғастыруы кезіндегі процестің жүру уақыты.

Баллондағы ауаның соңғы артық қысымының атмосферамен араласу уақтына (11) тәуелділік графигі 3-суретте көрсетілген.

Тәжірибеден алынған көрсеткіштер бойынша мұндай графикті  тұрғызып, тәжірибелік түзудіа t=0 дейін экстраполяциялау жолымен ln h мәнін анықтауға болады, ал оның көмегімен  -ны анықтайтын (10) формуласы бойынша қажетті h анықтауға болады.

- тапсырма. Газдағы процесстерді зерттеу

Өлшеу барысында  жылу сиымдылықтарының қатынасын анықтауға қажетті  анықтауға қажетті газ заңдарын үйреніп, олардың сипаттамаларын 1 кестеге толтыру.

| Процесс | Процестің атауы | Процестің бағыты (сығылу немесе ұлғаю, қызуы, салқындауы) | Балондағы ауа параметрлерінің байланысы Pi, Ti және зертханадағы Рл, Тл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бастапқы |  | соңғы |  |
| 1–2 |  |  | Р1>Рз | Т1=Тз | Р2 Рз | Т2 Тз |
| 2–3 |  |  | Р2 Рз | Т2 Тз | Р3 Рз | Т3 Т |

- К0 шүмегін жауып, К шүмегін ашыңыз. Компрессорды қосып балондағы артық қысым 230–250 мм.сым.бағ. жеткенше ауаны айдаңыз. (Компрессор кнопка басулы және ұсталып тұрғанда істейді).

- К0 және К шүмектерінің жабық жағдайында баллонда тұрақты қысым орнағанша 2–3 мин күте тұрыңыз (Н есептеу), ауаның бұл күйі 1 сәйкес келеді (2-суреттегі графикке қара).

- К0 шүмегін ашып, баллонды атмосферамен жалғап, қысым теңескеннен кейін К0  шүмегін жабыңыз, осы кездегі газ күйін 2–мен  белгіле.

- Баллонда тұрақты қысым орнағанша, яғни 3 күйге келгенше 2–3 мин күте тұрыңыз (h'есептеу).

- Тапсырма   Жылу сыйымдылық қатынасын анықтау

- 1 тапсырмадағы 1-2 п-де сипатталғандай баллондағы қысымды тұрақты артық қысымға Н келтір.

- К0 шүмегін аша отырып, баллонды атмосферамен жалғап және сол мезетте секундомерді қосыңыз. Шүмекті t=5с ішінде ашық қалдырып, 5с өткеннен кейін тез жабыңыз.

- Баллонда тұрақты қысым тұрақталғанша 2-3 мин күтіп, содан соң манометрдің көрсеткішін һ/ жазып ал.

- Бірдей бастапқы Н-тың мәнінде баллон ішіндегі ауамен атмосфераның араласуының әртүрлі уақыттары (t=10, 15, 20 және 25с) үшін тура осындау есептеулер жүргіз. Ол үшін қысымның аз мәніне жақындата отырып ауаны жәй толтыру керек. Алынған Н және һ мәндерін кестеге жаз.

2-кесте

| Н=мм | t,c | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | орташа нүктенің координаттары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | һ/, мм |  |  |  |  |  | Һ= | t= |
|  | lnһ/ |  |  |  |  |  | lnһ= | lnh/= |

- ln h/ мәнін табыңдар және тәжірибелік нүктелерді lnh’-t координаталар графигіне түсір.  Міндетті түрде 11-13 беттегі нұсқаулықты пайдаланыңыз.

- Түзуді ордината осімен қиылысқанша (t=0) созып, lnh –ді анықта (3-сурет).

- Алынған lnh шама бойынша һ анықтап, (8.10) формуласы бойынша γ мәнін есепте.

- (4) теңдеу бойынша, теориялық мәнін γ  жылу сиымдылыққа қатынасын есептеңіз. Ауаның екі атомды молекуладан тұратын ескеріңіз.

Бақылау сұрақтары

- а) Заттың жылу сиымдылығы деп нені айтамыз?

б) Газдың меншікті жылу сиымдылығы дегеніміз не?

в) газдың молярлық жылу сиымдылығы дегеніміз не?

Оларды қандай өлшем бірліктермен  өлшенеді?

- Бұл жылу сиымдылықтар қандай шамаларға   байланысты болады?

- Ауа үшін СР және СV молярлық жылу сиымлығының мәндері қандай ?

СР СV  болса, мұны қалай  түсіндіруге болады?

- Рi+22R,   СР=СV+ Р теңдеулері қандай жылу сиымдылықтар үшін дұрыс болып есептелінеді?

- Молекуланың  еркін дәрежесінің саны деп нені айтамыз?

- γ  адиабаттардың көрсеткіш мәні қандай:

а)  екі атомды газ үшін ?

б)  үш  және көп атомды идеал газ үшін

7. Қандай газ үшін  ( бір атомдық немесе екі атомдық)- адаибаталық графигі өте

тік  болады.?

8 Адибалық процесс  үшін  термодинамиканың бірінші бастамасын жазыңыз.

- PV= const:  PVγ=  const  теңдіктерімен қандай процесстер сипатталған?

- Газдың температурасы мен қысымы қалай өзгеруі мүмкін: а) адиабаталық ұлғаюда  б) адиабаталық сығылуда .

- Диаграммада көрсетілген (2-сурет, 89 б.) баллондағы ауа қандай күйде болуы мүмкін: а) бөлме температурасында;  б) атмосфералық қысымда болуы мүмкін.

- Егер баллонда ауа қысымы артық болса, К2  кранын ашуда қандай процесс орындалады ?

- Газды  адиабаталық ұлғайту тәжірибесінен кейін қандай процесс орындалады?

- γ адиабата көрсеткішін есептеу үшін жұмыста қандай шамаларды өлшеу керек?

- γ жылу сиымдылықтарының қатынасының мәні  қандай формуламен анықталады:

а) тәжірибелік; б) теориялық?

3.ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ

№1

Зертханалық жұмыс

Модельдеу әдісі бойынша электростатикалық өрісті зерттеу

МаҚсаты: зерттелінетін электростатикалық өрістің күш сызықтары мен эквипотенциал беттерінің картинасын тұрғызу.

Құрал-жабдықтар: тұрақты кернеу генераторы, электродтары бар әлсіз өткізгіш пластина, зонд, тілшесі бар вольтметр.

Кіріспе

Электр заряды қоршаған ортада электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі жүзеге асатын материяның ерекше түрі - өрісті туғызады. Электр өрісі бар кеңістік электр күштерінің байқалу аймағы болып табылады. Әрбір нүктедегі электр өрісі берілген нүктедегі өрістің күштік және энергетикалық сипаттамалары болып табылатын  кернеуліктің және  потенциалдың мәндерімен сипатталады.

Электр өрісін графикалық түрде күш сызығының көмегімен бейнелеуге болады.

Күш сызығы – электр өрісінің кернеулік векторымен дәл келетін жанама сызық. Күш сызықтары қиылыспайды, себебі әрбір нүктеде өрістің кернеулігін белгілі бір бағытқа ие. Өрісті графикалық түрде кескіндеу үшін күш сызықтарын немесе эквипотенциал беттерді қолдануға болады. Эквипотенциал бет деп потенциалдары бірдей болып келетін нүктелердің геометриялық орнын айтады.

1 сурет. Эквипотенциал және күш сызықтарының картинасы

(1) суретте зарядталған жазықтық пен нүктелік зарядтың жасайтын электростатикалық өрістің күш сызықтары (тұтас) және эквипотенциал (үзік) сызықтары көрсетілген. Эквипотенциал сызықтар сызба жазықтықтың эквипотенциал бетінің қимасында көрсетілген. Эквипотенциал беттерді     бірдей қадаммен жүргізеді. Күш сызықтары сияқты олар да қиылыспайды, себебі өрістің әрбір нүктесінде  -ң бір ғана мәні сәйкес келеді. Зарядты эквипотенциал бет бойымен атқарған жұмыс 		, себебі .

Екінші жағынан,  күштің          элементар орын ауыстырғанда атқаратын жұмысы

(1)

Бұдан   және болса, .

Бұл зарядқа әсер ететін күш тең потенциалдар бетінің бойымен           орын ауыстыруына перпендикуляр болатынын көрсетеді. Сондықтан күш сызықтары кез-келген эквипотенциал бетке перпендикуляр (2 сурет).

2 сурет. Күш (тұтас) және эквипотенциал (үзік) сызықтардың орналасуы

Берілген нүктеде    өрістің кернеулігі потенциалмен

(2)

қатынасымен өрнектеледі, мұндағы

(3)

функциясының градиенті деп осы функцияның максимал өсу жағына бағытталған, және модуль жағынан осы бағыттағы    функцияның туындысына тең векторды айтады:

(4)

мұндағы n  - эквипотенциал бетке түсірілген бірлік нормаль.

(2) және (4) өрнектерінен, әрбір нүктедегі электростатикалық өрістің кернеулік векторы сан жағынан күш сызықтарының бойымен потенциалдың өзгеру шапшаңдығына тең және потенциалдың кему жағына бағытталады:

.				           	(5)

Өрісті зерттеу әдісі.

Көптеген электрондық аспаптарды құрастыру кезінде электродтар арасындағы кеңістіктегі электростатикалық өрісті оқып үйрену қажет болады. Өрісті оқып зерттеу деген – оның әрбір нүктесінің   мен потенциалдың  мәндерін анықтау.

мен - ді теориялық есептеу қарапайым пішіндегі электродтардың жасайтын өрістері жағдайда мүмкін болады. Күрделі электростатикалық өрістер тәжірибе жүзінде зерттеледі.

Өрістерді зерттеу үшін оларды модельдеудің эксперименттік әдістерін қолданады. Олардың бірі электродтары бар әлсіз өткізгіш пластиналарды қолдануға негізделген.

Электродтарға электростатикалық өрісті модельденетін өрістегі потенциалдарды беретін электр өрісімен алмастырады. Зарядталған бөлшектердің қозғалмайтынына қарамастан, электродтардағы зарядтардың тығыздығы бірдей, себебі әлсіз өткізгіштен шығатын зарядтардың орнына үздіксіз жаңа зарядтар келіп түседі. Сондықтан электродтардың зарядтары кеңістікте осындай тығыздықтағы қозғалмайтын зарядтардың жасайтын өрісіндей өріс тудырады, ал электродтар эквипотенциал беттер болып табылады. Пластиналарды қолдану электростатикалыққа қарағанда жұмыс істеуде қарапайым және  сезімтал ток өлшеуіш приборларды қолдануда тиімді болады.

Өрісті зерттеуде өріс нүктелерінің потенциалдарын өлшеу үшін зонд әдісімен эквипотенциал беттердің орындарын анықтаймыз. Электрлік зонд - потенциалын өлшейтін нүктеге қойылатын үшкір өткізгіш. Өткізгіш ортада зондтың потенциалы өрістің зерттелетін нүктесінің потенциалына тең.

Зерттеліп отырған өрістің эквипотенциал беттерінің бейнесі пайда болғаннан кейін күш сызықтарын (бетке ортогональ болады) жүргізу және қандай да бір нүктеде     кернеулік векторының мәнін (5) формула бойынша  ұзындық бөлігіндегі орташа мәні ретінде анықтау қажет:

,					(6)

мұндағы   және   - көршілес эквипотенциал беттің  потенциалдары.   – олардың арасындағы ең қысқа ара қашықтық.

Бұл жұмыста электростатикалық өрісті оқып үйрену үшін әлсіз өткізгіш пластина әдісін қолданады.

Қондырғының сипаттамасы

Электростатикалық өрісті зерттеу үшін 3 суретте көрсетілген сызба бойынша электр тізбегін жинау қажет. Егер зондты 5 пластинаның кез-келген нүктесіне апарса, 1 тілшелі вольтметр осы нүктедегі екі электродқа қатысты потенциалы нөлге тең деп қабылданатын өрістің потенциалының мәнін көрсетеді. Сәйкес мәндерге зерттелетін өріс нүктелердің жиынтығы эквипотенциал бетті түзеді.

Жұмыстың орындалу тәртібі

Тапсырма. Электростатикалық өріс сызықтарының бейнесін тұрғызу.

Назар аударыңыз!   Жұмысты орындау үшін зертханаға А4 форматындағы (210х297) миллиметрлік қағаз бетін ала келіңіз!

Өлшеулерді жүргізу

- Миллиметрлік қағаз бетіне электродтардың контурын және қондырғыдағы координаталық торды салыңыз.

- 4-суреттегі өрістерді модельдеу блогінің кірісін қосып,  3-суретте көрсетілген электр сызбасын жинаңыз.

3 сурет. Электростатикалық өрісті зерттеуге арналған электрлік сызба

4 сурет. Өрістерді моделдеу блоктарын қосуға арналған кірістер

- «Сеть» батырмасымен кернеу генераторының қоректендіру блогын қосыңыз. «Исходная установка» батырмасын басыңыз. (реті 19, 6 бет, 1-суретті қараңыз)

- Зондты электродтарға тигізе отырып, қай электродтың потенциалы 0-ге тең екендігін анықтаңыз.

- «0- +15 В» кернеу қондырғысының батырмасымен екінші электродтың потенциалын (мұғалім тапсырмасы бойынша) вольтметр арқылы белгілеңіз. Электродтардың потенциалдарының мәндерін өрістің картинасына белгілеңіз. Сонымен екі эквипотенциал бет анықталады.

- Оқытушы тапсырмасы бойынша (№5...10) эквипотенциал сызықтар тұрғызатындай етіп, өріс картинасынан зондтың потенциалының өлшеу қадамын таңдап алыңыз.

- Нөлдік потенциалы бар электродтың қасынан потенциалы      тең өріс нүктесін тауып, өріс картинасына белгілеңіз. Зондты өріс бойымен жылжыта отырып, осындай потенциалға ие 8-ден кем емес нүктелердің координаттараын анықтап, миллиметрлік қағазға енгізіңіз. Бірінші және соңғы эквипотенциал сызықтар үшін электродтардың сыртқы жағынан 2-3 нүкте анықтаңыз!

- Бірдей потенциалға ие нүктелерді иілген (түзу емес) қосыңыз. Өріс картинасында осы сызықтың потенциалдардың мәнін көрсетіңіз.

- бірдей потенциалға ие әрбір бет үшін 7,8 баптардағы өлшеулерді жүргізіңіз.

Өлшеу нәтижелерін өңдеу

- Потенциалдың нөлдік потенциалы бар электродтан қашықтыққа тәуелділік графигін тұрғызыңыз.

- Зерттелетін өріс картинасында күш сызықтарын салыңыз.

- Өрістің 2,3 нүктелері үшін (        графигінің     оське әр түрлі көлбеуліктегі таңдап алынған бөліктерінде) электростатикалық өрістің кернеулік мәнін (6) формула бойынша анықтаңыз.

- Жұмысты қорытындылау үшін зерттеліп отырған өріске талдау жасаңыз: күшті электр өріс аймағы қай жерде орналасқанын анықтаңыз және ол өріс картинасы мен      графигінде қалай көрінеді?

Бақылау сұрақтары:

- Эквипотенциал беттің анықтамасын беріңіз, оның қасиеттері қандай?

- Өрістің күш сызықтарының қасиеттерін анықтаңыз.

- Электростатикалық өрістегі зарядқа әсер ететін күш неге тәуелді?

- Біртекті электростатикалық өріске тән қасиеттер қандай?

- және       шамаларының байланыс теңдеуін жаз.

- , ,  векторлары және біртекті электростатикалық өрісте қозғалған бөлшектін үдеу-векторы қайда бағытталады?

- Зерттелетін өрістің картинасында эквипотенциал және күштік сызықтар қалай жүргізіледі?

- Потенциал градиенті векторының қасиеттерін пайдаланып, күш сызықтарының бағытын қалай анықтайды?

- Зерттелетін электростатикалық өрістің нүктелеріндегі кернеулікті қалай анықтайды?

- Электр тізбегінде мультиметрдің атқаратын ролі қандай?

Әдебиет

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.:Высшая школа,1989. - §§24.3, 24.5.

2. Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. - §§109-111,119

№2

Зертханалық жұмыс

Магнетрон әдісімен электронның меншікті зарядын анықтау

Мақсаты: бөлшектің меншікті зарядын анықтау әдістерінің бірімен танысу және электронның меншікті зарядын анықтау.

Құрал-жабдықтар: реттегіші бар тұрақты кернеу көзі, тұрақты кернеу тұрақтандырғыш көздер, «Магнетрон» миниблогы, мультиметрлер.

Кіріспе

Газдағы электрондық эмиссия және разряд құбылысы вакуумде соқтығыспай қозғалатын электрондар мен иондар ағынын алуға мүмкіндік береді. Электр және магнит өрістері қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге әсер ете отырып, олардың жылдамдығы мен траекториясын өзгертеді. Заряды Q бөлшекке кернеулігі E электр өрісінде

( 1)

күш әсер етеді.

Қозғалыстағы зарядталған бөлшекке магнит өрісінде Лоренц күші

(2)

әсер етеді,

мұндағы v– бөлшектің қозғалыс жылдамдығы, B- магнит индукция векторы.

Электр және магнит өрістері әсер ететін кеңістікте бөлшектің қозғалыс теңдеуі Ньютонның екінші заңына сәйкес мына түрде жазылaды:

dv dt=QmE+v,B        (3)

Бұл теңдеу күштік өрісте зарядталған бөлшектің қозғалысы осы бөлшектің меншікті заряды деп аталатын Qm  қатынасына тәуелділігін көрсетеді.

Сондықтан, әр түрлі зарядталған бөлшектердің электр және магнит өрістеріндегі қозғалысын зерттеу арқылы, бөлшектің меншікті зарядын, сондай-ақ бөлшектің табиғаты жөнінде мағлұмат алуға болады.

Электронның меншікті зарядын әр түрлі әдістермен анықтауға болады. Солардың ішінде кең қолданылатыны магниттік фокустау және магнетрон әдісі.

Өлшеу әдісі.

Бұл жұмыста электронның меншікті зарядын анықтау үшін магнетрон әдісі қолданылады.

Магнетрон – токтың басқарылуы сыртқы магнит өрісі арқылы жүзеге асатын екі электродты электрондық шам. Бұл өріс ішінде шамы бар соленоид арқылы пайда болады. Қызған катод және салқын анод коаксиал цилиндр (бір осьте) пішінде болады (1 сур. қара).

Магнетрон ішіндегі E  электр өрісінің сызықтары анодтан катодқа радиал бағытталған, ал тұрақты магнит өрісі B катод осімен бағытталған. Сонымен, электр және магнит өрістері бір-біріне өзара перпендикуляр. Өрістің кернеулігі E  катодта максимал. Егер катодтың пішіні жіңішке жіп түрінде болса, Е шамасы     -ге пропорционал кемиді, катодтан r қашықтық артқан сайын тез кемиді. Сондықтан электрондардың жылдамдығының v -ға дейін өзгерісі негізінен катод маңында болады, ал ары қарай жылдамдықты шамамен тұрақты деп

есептеуге болады. U потенциалдар айырмасымен үдетілген электрон mv22=eU  кинетикалық энергияға ие болады, ал оның жылдамдығы

v=2Uelm 		(4)

1 сурет. Шам Магнит өрісі жоқ кезде, катодтан ұшып шыққан электрондар E         электр өрісінің әсерінен радиал бағыттарда түзу сызықты қозғалады. Бұл кезде анодтық тізбекте анодтық кернеуге және катодтық қызу тогына тәуелді өтеді. Шамды B  магнит өрісіне енгізгенде қозғалыстағы электрондарға Лоренц күші әсер етеді. Ол В сызықтарына перпендикуляр, яғни оған перпендикуляр электронның v жылдамдық векторымен бір жазықтықта жатады және бөлшекке центрге тартқыш үдеу береді. Ньютонның екінші заңына сәйкес.

evB=mv2R            (5)

Бұдан электрон магнетрондарда радиусы

2 сурет. Магнит индукциясын арттырғанда бөлшек қозғалысының траекториясы

R=mveB              (6)                                           болатын шеңбер бойымен қозғалады, ол магнит өрісінің индукциясы артқан сайын кемиді. 2 суретте, цилиндрлік магнетронда магнит индукциясының арту шамасына қарай электронның қозғалыс траекториясының қалай өзгеретіндегі көрсетілген. 2 суретте көрсетілгендей,радиусы 
R=r2,  мұндағы   r   - анод радиусы электрондардың траекториясының магнит индукциясының Bкр критикалық мәні болады. (4) және (6)-ға сәйкес   Bкр  мәні электрондардың v жылдамдығына және оған сәйкес Ua анодтық кернеуге тәуелді:

(7)

Bкр  нақты есептелуі 2.1 қосымшада келтірілген.

Егер  B< Bкр   болса, онда барлық электрондар анодқа жетеді және анодтық токтың мәні магнит өрісі болмаған кездегі мәнмен бірдей болады (2 суреттегі графиктің горизанталь бөлігі). Егер  B> Bкр  болса, онда электрондар анодқа жетіп үлгермейді және шам арқылы өтетін ток нөлге тең.    B= Bкр болғанда ток лезде кеміп кетеді (2 сурет графикте үзік сызық), бірақ қисықтың баяу жүрісі байқалады. Ол мынадай себептерге байланысты: катод пен анодтың дұрыс коаксиалды болмауы, шекаралық эффектілерге, электрондардың катодтан әр түрлі жылдамдықпен ұшып шығуы және басқалар. Магнит өрісінің индукциясының Bкр критикалық мәнін анықтап, және (7) қатынасты қолданып,

(8)

формула бойынша электронның меншікті зарядын анықтауға болады.В индукциясын қысқа соленоидтың өрісіне арналған

B=μ0INcosα1-cosα2/2l                        (9)

формула бойынша есептейді, мұндағы    Гн/м - магниттік тұрақты,   I    - орамдар арқылы өтетін ток,     N - соленоидтың орамдар саны,    l  - соленоид ұзындығы, α1және α2  - 3 суретте көрсетілген, шамды соленоид центріне орналастырғандағы бұрыштар

мұндағы  d  - соленоид диаметрі.

c

3 cурет. Соленоид

Косинустардың мәндерін (9) формулаға қойып, магнит индукциясының критикалық мәнін

(10)

аламыз, мұндағы  Iкр  - магнит индукциясының критикалық мәніне сәйкес соленоидтағы токтың мәні.

(10) өрнекті ескеріп, электронның меншікті зарядын анықтауға арналған (8)  есептеу  формуласын мына түрде

(11)

жазуға болады.

Критикалық токтың мәнін анықтау үшін тәжірибеде алынған анодтық токтың соленоидтық токқа тәуелділігін Ia=fI  қолданады (4а сурет), ол   Ia=fB  тәуелділігіне ұқсас: соленоидта критикалық ток болғанда анодтық токтың лезде кемуі байқалады. Ia=fI қисығының тіктігін анодтық ток пен соленоидтағы токтың ∆Ia   ∆I    өсімшелерінің қатынасын береді. Осы кезде    ∆Ia   ∆I=f(I)   қисығының максимумы іздеп отырған     мәнін береді.

а) 				      б)

4 cурет. Критикалық токты анықтау

Қондырғының сипаттамасы

5-сурет. Электр сызба

Электронның меншікті зарядын магнетрон әдісімен анықтау үшін 5-суреттегі электр тізбегін, 6 суреттегі монтаж сызбасын жинайды.

5-суретте, Электр сызба:

1 –  «+15 В» тұрақты кернеу көзі; 2 – анодтық токты өлшейтін мультиметр (режим A 2 mA, входы COM, mA); 3 – вакуумдық диод; 4 – соленоид; 5 – соленоидтық токты өлшейтін мультиметр (режим A 200 mA, входы COM, A); 6 – реттегіші бар  «0...+15 В» тұрақты кернеу көзі; 7 –қыздыру катодының кернеуі Uн; 8 –«Магнетрон» миниблогы

Вакуумдық диод 6 «+15 В» тұрақты кернеу көзіне қосады. Шамның анодтық тогын 2 цифрлық мультиметрмен өлшейді. Шамның қыздыру қылына кернеуді «-15В» тұрақты кернеу көзінен береді. Диод шамның анодтық осі соленоид осіне дәл келетіндей соленоидтың ішіне орнатылған. Соленоид 4  «0...15В» кернеу қондырғысының батырмаларының көмегімен орамдардағы ток күшін өзгерте отырып, индукциясын реттеуге болатын магнит өрісін жасайды (реті 14, 1 сурет, 6 бет). Соленоид орамдарындағы ток 5 мультиметрмен өлшенеді.

| Магнетронның параметрлері d= 37 мм, l=36 мм, N=2800 орам, r= 3 мм, Ua=15 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА | 90 |  |  |  |  |  | ... | 200 |
| Iа , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ia , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆Ia ∆I |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жұмыстың орындалу тәртібі

Өлшеулерді орындау.

- 6 суретте монтаж сызбасы бойынша электр тізбегін жинаңыз.

- «Сеть» батырмасымен кернеу генераторының қоректендіру көзін қосыңыз. «Исходная установка» батырмасын басыңыз (реті 19, 6 бет, 1 суретті қара).

- «0.....15В» (реті 14, 6 бет, 1 сурет) кернеу қондырғысының батырмалары арқылы соленоид орамдарына  I90мА токты қойып, 2 мультиметр бойынша алынған Iа анодтық токты өлшеңіз.

Нәтижелерді (  I және   Iа  мәндерін) кестеге жазыңыз. Осыған ұқсас етіп, токты 2,5 мА-ден 200 мА дейін арттыра отырып, өлшеулер жүргізіңіз.

- «Сеть» батырмалары арқылы кернеу генераторының қоректендіру көзінің блогын және мультиметр блогын өшіріңіз.

Өлшеу нәтижелерін өңдеу.

- Анодтық токтың және соленоидтағы токтың өзгерісін анықтаңыз.   ∆Ia   ∆I     шамасын есептеңіз. Нәтижелерді кестеге жазыңыз.

- Бір бетке Ia=fI және ∆Ia   ∆I=f(I)   екі тәуелділікті (графиктің бір өрісіне, 4 суретті қара) тұрғызыңыз.

- Соленоид орамдарындағы Iкр критикалық токтың мәнін ∆Ia   ∆I=f(I)   туындының графигінде максимумның орналасуы бойынша анықтаңыз.

- (11) формула бойынша электронның меншікті зарядының шамасын есептеңіз.

- Алынған мәндерді кестелік мәндермен салыстырыңыз (анықтамалық мәліметке сәйкес  e/m=1,75880471011Кл/кг) және өлшеу нәтижелерінің салыстырмалы қателігін

формула бойынша бағалаңыз.

- Қорытынды жасау үшін электронның меншікті зарядын анықтау үшін қолданылға әдіске талдау жүргізіңіз: жүйелік және кездейсоқ қателіктердің жіберілу мүмкіндіктерін, оларды жою немесе азайту жолдарын көрсетіңіз.

Бақылау сұрақтары

- Электр және магнит өрістерінде зарядталған бөлшектерге әсер ететін   және  күштердің формулаларын жазыңыз.

- Зарядталған бөлшек қозғалғанда қандай параметрлер өзгереді (v,vжылдамдық, үдеу, траекторияның қисықтық радиусы):

а) электростатикалық өрістің күш сызықтарына бұрыш жасап;

б) Лоренц күшінің әсерінен;

- а) электр өрісінде зарядталған бөлшектің жылдамдығын;

б) магнит өрісінде электронның траекториясының қисықтық радиусын анықтау үшін қандай теңдеулерді қолданады?

- Магнетронда катодтан анодқа қарай қозғалған электронға әсер ететін   және күштердің бағытын көрсетіңіз.

- Қозғалыс кезінде    және күштердің модулі неге және қалай өзгереді?

- Магнетронда электронның қозғалыс жылдамдығының модулі және векторы неге тәуелді?

- Суретте магнетрондағы  E           және  B  векторларының бағыттарын көрсетіңіз.

- Магнетрондағы электронның траекториясының пішіні және Вкр критикалық индукцияның мәні неге тәуелді?

- Суретте магнетрондағы электронның траекториясының пішінін магнит индукциясының әр түрлі мәндері үшін (B< Bкр, В=В кр, ВВкр  ) салыңыз.

- Электр сызбасында мультиметрдің қызметін атаңыз.

- Магнетрондағы Iа анодтық токтың мәні қандай шамаларға тәуелді?

- Магнетрондағы Iа анодтық ток мына шамаларға:

а) катодтың қыздыру тогына Iк ;

б) анодтың кернеуге Ua ;

в) соленоид орамдарындағы  I токқа;

г) соленоидтың N орамдар санына қалай тәуелді?

- Электронның меншікті зарядын анықтауға арналған есептеу формуласын қорыту үшін қандай теңдеулерді қолданады?

- Ia=fI  және ∆Ia   ∆I=f(I)   графиктердің пішінін түсіндіріңіз және олар не үшін қолданады?

15. Осы графиктер бойынша критикалық токты анықтау тәсілдерін атаңыз.

Әдебиет

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.:Высшая школа,1989. - §§23.1, 23.3

- Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. - §§178, 179,182

№3

Зертханалық жұмыс

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДЕГІ ХОЛЛ ЭФФЕКТІСІН ОҚЫП ҮЙРЕНУ.

МАҚСАТЫ: Холл эффектісімен танысу, Холл тұрақтысын және жартылай өткізгіштердегі электрондық тасымалдаушылардың концентрациясын анықтау.

ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР: реттеуіші бар «0...15 В» тұрақты кернеу көзі, «+15 В» тұрақты кернеу көзі, «Холл эффектісі», мультиметрлер.

Кіріспе

Холл эффектісі –  магнит өрісіне орналасқан ток тығыздығы  өткізгіште (немесе жартылай өткізгіште) және  векторларына перпендикуляр бағытта кернеудің пайда болуы (1 сурет). Бұл эффектіні 1879 ж. американ физигі Э.Г. Холл ашқан, ол кернеу үшін келесі өрнекті анықтады:

, 	(1)

мұндағы - пропорционалдық коэффиицент (Холл коэфициенті), оның шамасымен таңбасы өткізгіштің химиялық құрамына, температурасына және ток тасымалдаушылардың зарядына тәуелді; - үлгідегі ток күші; - магнит өрісінің индукциясы; - үлгінің қалыңдығы.

1 сурет. Холл эффектісі

Холл эффектінің қарапайым теориясын қарастырайық. Ток тасымалдаушылар – электрондар  (мысалы, металдар мен n-типті жартылай өткізгіштерде) болсын. Үлгіден  тығыздықпен ток өткенде электрондар дрейфтік жылдамдыққа ие болады. Егер тогы бар өткізгіш магнит өрісіне орналасса, онда электрондарға Y осі бағытында зарядтардың таралуын тудыратын Лоренц күші әсер етеді (1 сур. қара):

,       (2)

Электрондар қабырғалардың қарсы жақ бетіне теңгерілмеген оң заряд қалдыра отырып, екінші жаққа қарай ауыса бастайды. Нәтижесінде Y осінің бойында  Лоренц күшіне қарама-қарсы бағытталған электронға күшпен әсер ететін  электр өрісі пайда болады. Стационар күйге

немесе                          (3)  шарты сәйкес келеді, себебі берілген жағдайда .

(3) теңдеуден Холл өрісінің кернеулігін

(4)  және 1 мен 2 қабырғалардың арасындағы потенциалдар айырмасын

(5) анықтаймыз (Холл кернеуі), мұндағы  b– Холл өрісінің бағытының бойымен есептегенде үлгінің өлшемі.

Электрондардың  жылдамдығын ток күші арқылы

(6)

формулалардың көмегімен өрнектейміз, мұндағы n – үлгідегі өткізгіш электрондардың концентрациясы.

Холл кернеуі (5) теңдеуге сәйкес (6) формуланы ескеріп келесі түрде жазылады:

(7)

Холл коэффициентін (м3/Кл) (1) және (7) теңдеулерді салыстыру арқылы аламыз:

.    	    (8)

Ток тасымалдаушылардың кристалдық тормен өзара әсерлесуін қарастыратын толығырақ теория да

(9)

Холл тұрақтысын анықтайды, мұндағы   r – Холл-фактор, оның шамасы   және магнит өрісіне, температураға және үлгінің материалдық қасиеттеріне байланысты. Бөлме температурасында әлсіз германий үшін  .

(8) формуладан, Холл коэффициентінің мәні ток тасымалдаушылардың таңбасына қарай анықталады. Металдар мен n-типті  жартылай өткізгіштер үшін , ал кемтіктік өткізгіштіктегі жартылай өткізгіштер (р- типті) үшін .

Холл эффектісін оқып үйрену әдісі

Холл кернеуі (1) формулаға сәйкес B магнит индукциясы мен датчикте өтіп жатқан I токқа сызықты тәуелді. Қондырғы U(B)  және U(I)  тәуелділіктерін алуға және тәжірибе жүзінде алынған түзудің бұрыштық коэффициенті бойынша R Холл тұрақтысын анықтауға мүмкіндік береді. U=KB cызықтық тәуелділік жағдайында (1) формулаға сәйкес бұрыштық коэффициенттің шамасы

.	(10)

Тұрақты магнит өрісінің көзі ретінде электромагнитті қолдануға болады. Электромагнит саңылауындағы B магнит индукциясының шамасы оның орамдарындағы Iэм магниттелетін токқа сызықты тәуелді емес. Бірақ өзекшенің В(Iэм) магниттеліну қисығында шамамен сызықты болып келетін аймақты көруге болады, себебі

(11) формулаға сәйкес, мұндағы - магниттік тұрақты; N – электромагнит орамдарының саны;   h – электромагнит саңылауының қалыңдығы;

Холл кернеуін өлшеу тапсырмасының күрделілігі – тәжірибе жүргізгенде пластинкада тек қана  Холл өрісі ғана емес, сондай-ақ датчикте  ток тудыратын (құбылыстың өтуін байқау үшін)  электр өрісінің болуында. 4 суретте осы екі өзара перпендикуляр өрістер және Холл кернеуін өлшеуге арналған датчиктерге жалғанған өткізгіштердің (2’- 2’) орналасуы көрсетілген.

4а суретте егер (2’- 2’) өлшеуіш контактілер сызығы I ток сызықтарына ( өріске) нормаль болып келетін идеал (2-2) сызықтан ауытқыса, онда 2` нүктенің потенциалы 2 нүктенің потенциалына қарағанда кіші болып келетінін көруге болады.     өлшенген шамасы  Холл кернеуіне қарағанда  шамаға кіші  (10 мкм-ге ығысқанда    ):  .

4б суретке қарап, (2’- 2’) сызығында кернеуін өлшеу үшін В магнит өрісінің индукциясының бағытын өзгерту жеткілікті болатынын айтуға болады.

және   мәндерін қолданып, белгісіз  қателікті жоямыз:

(12)

Осы әдісті тәжірибе жүзінде іске асыру үшін электромагнит орамдарындағы Iэм токтың бағытын өзгертеді. 4 б. сурет бойынша Холл кернеуінің полярлығы да өзгеретінін байқауға болады. Бірақ көбінесе ; бұл кезде  және     өлшенетін шамалардың таңбалары бірдей, ал олардың мәндері   және   Холл кернеуін жарты айырма ретінде табуға мүмкіндік береді: .

Қондырғының сипаттамасы

Қондырғының электр сызбасы 2 суретте, монтаж сызбасы 3 суретте келтірілген. Зерттелетін үлгі – Холл датчигі бөлме температурасында кемтіктік өткізгіштікке ие германийдің жұқа пластинкасынан тұрады. Датчик 6 электромагниттің өзекшесінің саңылауына орналасқан және 4 тұрақты кернеу көзіне қосылған. Электромагниттің орамы 6 реттегіш бар тұрақты кернеу көзіне 8 айырып-қосқыш арқылы қосылған. Айырып-қосқыштың көмегімен Iэм  электромагниттің орамдарындағы токтың бағытын өзгертуге болады. Токты 9 миллиамперметрмен өлшейді. Холл кернеуін өлшеу үшін 5 цифрлық вольтметрді қолданады.

2 сурет. Электр сызбасы:

(1-1) – 6 электромагниттің қоректендіру тізбегі; 8 – айырып-қосқыш; 9- мультиметр (режім А200мА, кірістер СОМ, mA); (2-2) – Холл кернеуін өлшеу тізбегі; 5 – мультиметр (режім V2 V, кірістер СОМ, V);  (3-3) – Д Холл датчигін қоректендіру тізбегі; 4- «+15 В» тұрақты кернеу көзі; 7 – «Холл эффектісі» миниблогы; 10- реттеуіші бар «0...15 В» тұрақты кернеу көзі.

3 сурет. Монтаж сызбасы :

5, 7, 9 – 2 суретті қара.

Жұмыстың орындалу тәртібі

Өлшеулерді орындау

1. Кестеге электромагнит орамдарының N санын, саңылаудың енін h және датчиктің қалыңдығын d жазыңыз («Холл эффектісі» миниблогында көрсетілген.)

2. 3 суретте көрсетілген монтаж сызбасы бойынша электр тізбегін жинаңыз.

3. «Сеть» батырмасымен кернеу генераторы блогының қоректендіруін қосыңыз. «Исходная установка»  батырмасын басыңыз. (реті 19, 6 б. 1 суретті қара)

Кесте

| Қондырғының параметрлері: I=5 мA, N=…орамдар, h=…мм, d=… мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шама |  |  |  |  |  |
| № | Iэм, мА | U1, мВ | U2, мВ | U3, мВ | B, мТл |
| 1 | 10 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 10 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Орташа нүкте (1.1 қосымша) |  |  |  |

- «0...15  В» (реті 14, 6 б. 1 сур. қара) кернеу қондырғысы батырмаларымен электромагнит тізбегінде Iэм ≈10 мA токтың мәнін орнатыңыз.

- 5 мультиметрдің көмегімен U1 кернеуді өлшеңіз (электромагнит орамдарындағы токтың берілген бағытында).

- 8 айырып-қосқыш арқылы Iэм токтың бағытын өзгертіп, U2 кернеуді өлшеңіз.

- «0...15  В» кернеу қондырғысы батырмаларының (реті 14, 6 б. 1 сур. қара) көмегімен электромагниттің орамдарындағы Iэм токты әр 10 мА сайын арттыра отырып, 5,6 баптағыдай U1 және U2 кернеулерді өлшеңіз. Өлшеу нәтижелерін кестеге  жазыңыз.

- «Сеть» батырмасымен кернеу генераторы блогының қоректендіруі мен мультиметрлер блоктарын ажыратыңыз.

Өлшеу нәтижелерін өңдеу

- (11) формуланы қолданып, әр Iэм мәні үшін В магнит индукциясының мәндерін есептеңіз.

- (12) формула бойынша әр В магнит индукциясының мәні үшін U  Холл кернеуін есептеңіз. Есептеу нәтижелерін кестеге жазыңыз.

- Алынған мәліметтер бойынша тәуелділік графигін тұрғызыңыз.

- Орташа нүкте мен нөлдік нүкте арқылы түзу жүргізіңіз:  кезде  екені белгілі.

- Тәжірибеде алынған түзудің бұрыштық коэффициентін және оның салыстырмалы қателігін анықта (1 қосымшаны қара).

- (10) формуланы қолданып, зерттеліп отырған жартылай өткізгіштің Холл тұрақтысының мәнін анықта:

... м3/Кл.

- R  шамасының салыстырмалы қателігін бағала:

- (8) және (9) өрнектерінің негізінде зерттелініп отырған жартылай өткізгіштегі кемтіктердің n концентрациясын есептеңіз:

…1/м3

- Салыстырмалы қателік  деп қабылдап, n шамасының сенімділік интервалын табыңыз.

- Қорытынды жасау үшін, осы жұмыста Холл эффектісінің қандай заңдылықтары зерттелгенін және Холл датчигінің қолдану мүмкіндіктерін атаңыз.

Бақылау сұрақтары

- Холл эффектісі деген не?

- Холл құбылысы қандай шарттарда байқалады?

- Холл кернеуінің пайда болу себебін атаңыз.

- Қозғалған электронға әсер ететін Лоренц күші қайда бағытталады?

- Холл эффектісін бақылау кезінде жартылай өткізгіштің пластинкасындағы электр және магнит өрістерінің     және  векторларының бағыттарын cуретте көрсетіңіз.

- Холл кернеуі пластинканың қандай қабырғаларының арасында пайда болады? Қабырғаларының I ток пен B магнит өрісіне қатысты орналасуын көрсетіңіз.

- Бұл жұмыста а) миллиамперметр; б) цифрлық вольтметр қандай шамаларды өлшеу үшін қолданылады?

- а) миллиамперметр; б) цифрлық вольтметрді Холл датчигінің қай қабырғаларына қосады?

- Егер а) датчиктің жұмыс тогының шамасы мен бағытын;

б) Электромагнит орамдарындағы токтың шамасы мен бағытын өзгертсе, Холл құбылысының қандай шамалары мен параметрлері өзгереді?

10. Холл тұрақтысын өлшеу үшін жартылай өткізгіш пластинканың өлшемі қандай болу қажет?

11. Холл кернеуін қандай тәсілмен өлшейді?

12. Жартылай өткізгіштің өткізгіш электрондарының концентрациясын есептеу үшін осы жұмыста қолданылатын формулаларды жазыңыз.

Әдебиет

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.:Высшая школа,1989. - §§23.1, 23.2.

- Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. - §§150

№4

Зертханалық жұмыс

Өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау тәсілдері

Мақсаты: приборларды және өткізгіштің кедергісін өлшеу әдістерін меңгеру, өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау.

Құрал- жабдықтар: «Өткізгіш кедергісі» миниблогы, реттеуші бар тұрақты кернеу көзі, мультиметр, кедергілер магазині, «Кедергі» миниблоктары.

Теориядан қысқаша мәлімет

Электр кедергісі өткізгіштегі токтың жүруіне қарсы әсер береді. Тұрақты ток үшін Ом заңына сәйкес:

(1)

Бұл актив кедергі өткізгіштің пішіні мен өлшемдеріне тәуелді:

(2)

Көлденең қимасы S және ұзындығы l  біртекті өткізгіш үшін

.

Меншікті электр кедергісі өткізгіш тегіне тәуелді. (2) формулаға сәйкес   шамасын өлшеу тұрақты ток жүретін өткізгіш кедергісі мен өткізгіштің ұзындығы және қашықтығы геометрияның параметрлерін өлшеуге негізделеді.

Өлшеу әдістері.

Жұмыста өткізгіштің кедергісін өлшеудің 3 әдісін ұсынады:

- Техникалық әдіс – ток пен кернеу мәндерін өлшеу арқылы;

- Омметрді қолдану ;

- Уитсон көпірің көмегімен;

Техникалық әдісті 1 суреттегі сызба арқылы жүзеге асырады. Кедергі арқылы өтетін      пен қорытқы кернеу дәл өлшенеді:

Бұл амперметрдің кедергісі белгілі   жағдайда белгісіз кедергіні табуға мүмкін береді

(3)

Омметрді қолдану қарапайым әдіс болып табылады: ол үшін өлшенетін кедергіні Омметрдің кедергісіне жалғау керек.

1 сурет. Электр сызбасы:

1- «0...+15 В» реттеуіші бар тұрақты кернеу көзі, 2- мультиметр (режим V20 В, кірістер СОМ, V). 3- мультиметр    (режім А200мА, кірістер СОМ, mA); 4 – кедергісі R «Өткізгіштің кедергісі» миниблогы;

Омметрдің жұмыс істеу негізіне техникалық жуықтау әдісі жатады:прибордың шкаласын (3) формуланы қолданып, элементтер батареясының берілген U кернеуіне градуирлейді. Бұл әдіс өте жоғары өлшеу дәлдігі қажет болмаған жағдайда қолданады.

Ең дәлірек әдіс болып табылатын әдіс – тұрақты ток көпірінің көмегімен өлшенетін әдіс. Өлшеуші көпірлер – теңгерілген көпір тізбектері әдісімен электр кедергісін, сыйымдылық, индуктивтілікті және басқа да параметрлерді өлшеу үшін қолданылатын дәлдігі жоғары приборлар. 2 суретте кедергіні өлшеуге қолданатын қарапайым Уитсон көпірінің сызбасы берілген.

2-сурет. Қарапайым Уитсон көпірінің электр сызбасы.

1-   кедергісі бар кедергілер магазині; 2-Кедергісі R  «Өткізгіштің кедергісі» миниблогы; 3 -Мультиметр; 4- Кедергісі  R1= 100 Ом «Кедергі» миниблогы; 5 -Кедергісі  R2= 10 Ом «Kедергі» миниблогы; 6- Кедергісі    R0=  470 Ом «Kедергі» миниблогы;  7-  «+15В» тұрақты кернеуді тұрақтандырғыш көзі.

кедергі мәнін реттей отырып а және б нүктелерін потенциалдарды теңестіру қажет бұл кезде амперметр арқылы өтетін ток күші    =  0-ге тең болады. Көпірдің осындай теңгерілген жағдайы үшін:

Осы қатынастарды қолдана отырып, есептеу формуласын аламыз:

(4)

Көпір арқылы өтетін ток күшін шектеу үшін       шектеуші кедергісін қолданады.

Қондырғының сипаттамасы.

Техникалық әдіс және Омметрдің көмегімен өлшеу әдісі.

Техникалық әдістің электр сызбасы 1 суретте, монтаж сызбасы 3 суретте көрсетілген.

3 cурет. Монтаж сызбасы:	2,3,4 – 1 суреттен қара.

Уитсон көпірінің көмегімен өлшеу әдісі.

Уитсон көпірінің электр сызбасы 2 суретте, монтаж сызбасы 4 суретте көрсетілген.

4 сурет. Монтаж сызбасы: 1,2,3,4,5,6 – 2 суреттен қара.

Жұмысты орындау тәртібі.

Өлшеулерді жүргізу.

а) техникалық әдіс.

1. 	3 суретте көрсетілген монтаж сызбасы бойынша электр тізбегін (1 сур.) жинаңыз.

2. 	«Сеть» батырмасы арқылы кернеу генераторы блоктың қоректендіру көзін және мультиметрлер блогін  қосыңыз. «Исходная установка» батырмасын басыңыз. (реті 19, 6 бетте 1 сұрақты қараңыз.)

3.	 «0.... 15В»	кернеу қондырғысы батырмалары арқылы    I≈ 10мА ток күшін қойыңыз. Ток пен кернеу мәнін кестеге жазыңыз.

4. 	Ток күшін 10мА-ге арттыра отырып, 50мА-ге дейін өлшеулерді қайталаңыз.

5. Кернеу генераторының блогының қоректендіру көзін «сеть» батырмасымен өшіріңіз.

Кесте

| Өткізгіштің геометриялық параметрлері l= мм; d= мм ; S=πd2/4= мм2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| техникалық әдіс. RА= 9,2 Ом |  |  | Омметрмен өлшеу | көпір әдісі. R1= 100 Ом , R2= 10 Ом |
| I, мА | U, В | Ri, Ом | R, Ом | Rм= ... Ом |
|  |  |  |  | R = ... Ом |
| Орташа кедергі |  | Rорт= ... Ом |
|  |  | R= ... Ом |

б) омметр арқылы өлшеу.

6.	Омметрді «Өткізгіштің кедергісі» миниблогіне қосыңыз (15 бетті қара). Омметр ретінде мультметрді қолданады:  режім Ω200 Ом, СОМ, VΩ кірістері.

7.	Қажетті режімді және өлшеу диапазонын белгілеңіз.

8. 	Аспаптың көрсеткішін кестеге жазыңыз.

в) Уитсон көпірі арқылы өлшеу

9.	Монтаж сызбасын (4 сурет). 2 суреттегі сызба бойынша жинаңыз.

10.	«Сеть»  батырмасынмен кернеу генераторының қоректендіру блогін қосыңыз. «Исходная  установка» батырмасын басыңыз. (реті 19, 6 бетте 1 сур. қараңыз.)

11.	  Кедергілер магазинінің барлық ондығын нөлдік деңгейге келтіріңіз.

12.  Амперметрдің көрсеткіші 0-ге жақын болатын Rм  магазин кедергісін таңдаңыз:

а) кедергісі ең үлкен ондықтан бастаңыз;

б) ондықтың кедергісін бір мәнге арттырыңыз;

в) егер, амперметрден өтетін ток таңбасын өзгертпей азайса, кедергіні арттыра беріңіз;

г) егер, токтың таңбасы өзгерсе, онда магазиннің кедергісі зерттелетін өткізгіштің кедергісінен үлкен. Кедергіні келесі ондыққы ауыстыру үшін айырып-қосқышты бастапқы жағдайға қою қажет;

д) амперметрдің көрсеткіші 0 болғанша магазин ондығында  Rм кедергіні анықтап, оның мәнін кестеге жазыңыз.

13. «Сеть» батырмаларымен кернеу генераторының блогы мен мультиметрлік блоктарын ажыратыңыз.

Өлшеу нәтижелерін өңдеу:

- Техникалық өлшеу әдісіне сәйкес өткізгіштің R кедергісін есептеңіз ((3) формуланы қара).

,

Есептеу нәтижесін кестеге жазыңыз.

- (4) формула бойынша көпір арқылы өлшенетін өткізгіштің  R кедергісін есептеңіз.

=…Ом

3 мәнді цифрға дейінгі дәлдікпен алынған нәтижеyі кестеге жазыңыз.

- Нақты дәл әдіс – көпір әдісі арқылы    R -ң мәнін қолданып, өткізгіштің меншікті кедергісін есептеңіз.

=… Омм

Алынған  ρ -ң мәнін өткізгіштердің кестелік мәндерімен салыстырып, өткізгіштің тегін анықтаңыз. Нәтижелер бойынша қорытындыны жасаңыз, анықтамалық ақпарат көзін көрсетуде ұмытпаңыз.

- Өлшенген шамалардың қателіктерін бағалаңыз:

а) техникалық әдіс бойынша алынған мәндердің:

б) Омметр үшін 11 беттен қара;

в) көпірді қолдану кезінде   –ң қателігі жазылған сандық разрядтың соңғы 0,5 бірлігін құрайды; мысалы,     8,37 Ом өлшеу нәтижесі үшін  = 0,005 Ом және оған сәйкес  .

- Қорытынды жасау үшін әр түрлі әдіс бойынша алынған нәтижелерді және осы әдістердің дәлдігін салыстырыңыз.

Бақылау сұрақтары:

- Өткізгіштің электр кедергісі қандай шамаларға тәуелді?

- Өткізгіштің өлшемі бойынша кедергіні анықтау формуласын көрсетіңіз.

- Өткізгіштің меншікті кедергісі қандай шамаларға тәуелді?

- Өткізгіштің кедергісін өлшеу әдістерін атаңыз.

- Техникалық әдіс бойынша өткізгіштің кедергісін анықтау формулаларын жазыңыз. Осы әдісте қандай шамаларды өлшейді?

- Цифрлық мультиметрдің жұмыс істеу негізі қандай?

- Кедергіні өлшеуде цифрлық мультиметрдің жұмыс істеу режимін көрсетіңіз.

- Уитсон көпірі үшін тепе-теңдік шартын жазыңыз.

- Көпірмен өлшеу әдісінде кедергіні қай формуламен анықтайды?

- Жұмыста орындалатын өлшеулердің қателіктерін қалай бағалайды?

- Жұмыста қолданылатын әдістердің қайсысы – нақты, қайсысы – жуықтау болып табылады?

Әдебиет

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.:Высшая школа,1989. - §§19.1.

2. Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. - §§57-59

№5

Зертханалық жұмыс

Ферромагнетиктің магниттік өтімділігінің магнит өрісінің кернеулігіне тәуелділігін зерттеу

Мақсаты:Ферромагнетиктің магнит өтімділігінің магнит өрісінің кернеулігіне μr(H) тәуелділік графигін және негізгі магниттелу  B(H) қисығын тұрғызу.

Құрал-жабдықтары: «Ферромагнетик», «Кедергі» миниблоктары, арнайы пішінді сигналдар генераторы, мультиметрлер.

Кіріспе

Ферромагнетиктер – ерекше магниттік қасиеттерге ие бола алатын күшті магнетиктер. Бұл қасиеттер жөнінде №8 «Феррфмагнетиктің магниттелуінің негізгі қисығын алу»атты жұмыстың кіріспесінде толығырақ жазылған. Ферромагнетиктердің магнит өтімділігі μrмагнит өрісінің кернеулігіне тәуелді. Осыған байланысты магнит өрісінің кернеулігінің H шамасына ортаның магнит өтімділігімен байланысатын контурдың сипаттамалары тәуелді, мысалы,соленоидтың L индуктивтілігі:

L=μrμ0N2Sl                                         (1)

және оның XL айнымалы токтағы кедергісі

XL=ωL,                                               (2)

мұндағы μ0-магниттік тұрақты, N-соленоидтың орам саны,S-соленоид өзекшесінің көлденең қимасының ауданы, l-өзекшенің орта ось сызығының ұзындығы, - айнымалы токтың циклдік жиілігі.

Өлшеулер әдісі

Бұл жұмыста өзекшеніңμr магнит өтімділігін өлшеу (1) формулаға сәйкес катушканың Lиндуктивтілігін және оның N, S жәнеlгеометриялық параметрлерін өлшеуге негізделген. Индуктивтілікті анықтау үшін  белгілі жиіліктегі айнымалы токтағы катушканың индуктивті кедергісін өлшеу жеткілікті. Айнымалы токтағы катушканың толық кедергісі

Z=R2+XL2,                   (3)

себебі, әдетте R≪XL ,  онда катушканың Rактив кедергісін  айнымалы токтың жиілігі 200 Гц индуктивті кедергісімен салыстырғанда ескермеуге болады.

Ом заңы бойынша I ток пен соленоид орналасқан тізбек бөлігінде U кернеуді өлшеу арқылы Z  шамасын анықтауға болады:

Z=UI .              (4)

(1), (3), (4) теңдеулерін қолдану арқылы магнит өтімділігінің есептеу формуласын аламыз:

μr=LIμ0N2S=lωμ0N2S∙UI=K∙UI,            (5)

мұндағы K=lωμ0N2S–қондырғы тұрақтысы. Орамдардан  I  ток өткенде сақина пішіндегі өзекшеде пайда болатын магнит өрісінің кернеулігі

H=NIl                         (6)

формуласымен есептеледі.

Сонымен,  I  токтың әрбір мәніне магнит өрісінің белгілі H кернеулігі, өзекшенің μrмагнит өтімділігі және магнит өрісінің индукциясы B сәйкес келеді:

B=μrμ0H .                   (7)

Токтың әр түрлі мәндеріне сәйкес  H,μr  және  B - ны анықтап,  тәжірибе жүзінде

а)B=f(H)  - магнит индукциясының магнит өрісінің кернеулігіне тәуелділігін (ферромагнетиктің магниттелуінің негізгі қисығы);

б)μr=f(H) - өзекшенің магниттік өтімділігінің магнит өрісіне кернеулігінің тәуелділігін тұрғызуға болады.

Қондырғының сипаттамасы

Қондырғының электр сызбасы 1 суретте, монтаж сызбасы 2 суретте келтірілген.

1 сурет.Электр сызбасы: 1 – арнайы пішіндегі кернеу генераторы; 2 – мультиметр (режімі А~200мА, кірістер СОМ, A); 3– «Кедергі» блогы, 4 – мультиметр (режім V2V, кірістер СОМ, V), 5 -бірінші және екінші реттік орамдары бар соленоид, 6 –«Ферромагнетик» блогы;

Зерттелетін ферромагнетик материалдан  жасалған 5 сақина пішіндегі өзекшеге  өткізгіш орамдар оралған. 200 Гц жиілікте айнымалы ток өтетін бұл орам магнетиктің магниттелуін туғызады және оның параметрлері бойынша Н магниттеуші өрістің кернеулігін анықтайды. 1 арнайы пішіндегі сигналдар арқылы генераторы U кернеудің мәнін өзгертуге болады, олай болса тороид орамдарындағы I ток та өзгереді. Бұл шамаларды 4 вольтметрмен және 2 миллиамперметрмен өлшейді.

Жұмыстың орындалу тәртібі

Өлшеулерді жүргізу

1. Қондырғының және зерттелетін үлгінің параметрлерін кестеге жазыңыз:

N - тороидтағы орамдар саны;

l  - өзекшенің орта ось сызығының ұзындығы;

S  - өзекшенің көлденең қимасы;

2. 2 суретте көрсетілген монтаж сызбасы бойынша электр тізбегін жинаңыз.

3.«Сеть» батырмасымен кернеу генераторлары блогы мен мультиметрлер блогын қосыңыз. «Исходная установка» батырмасын басыңыз.

4. «0,2–20кГц» жиіліктегі қондырғы баттырмалары арқылы 200 Гц жиілікті қойыңыз

2 сурет.Монтаж сызбасы. 2, 3, 4, 6 белгілерін 1 суреттен қара.

Кесте

| Қондырғының параметрлері | U, В | I, мА | Н, А/м | r | В, мТл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| =100 |  | 5 |  |  |  |
| l=37,7 мм |  |  |  |  |  |
| S=25 мм2 |  |  |  |  |  |
| =400 с-1 |  | … |  |  |  |
| K=…AB |  | 55 |  |  |  |

5. Арнайы пішіндегі сигналдар генераторының «0-15 В» деңгейінде қондырғы батырмалары арқылы тороид орамдарындағы  I  5мА токты орнатыңыз.

6.Тороид орамдарынан өтетін ток күшін  5мА қадаммен 55мА-ге дейін өзгертіп, кернеуді өлшеңіз. Кестеге ток пен кернеудің мәндерін жазып алыңыз.

7.«Сеть» батырмалары арқылы кернеу генераторлары блогы мен мульти-метрлер блогын өшіріңіз.

Өлшеу нәтижелерін өңдеу

- (5) формулаға сәйкес

K=lωμ0N2S=…A/B
қондырғының тұрақтысын есепте. Есептеу нәтижесін кестеге жазыңыз.

- Токтың әрбір мәніне сәйкес H,μr және B шамаларын (6), (5) және (7) формулалар бойынша есептеңіз. Есептеу нәтижелерін кестеге жазыңыз.

- Кестедегі мәліметтер бойынша негізгі магниттелу қисығыB=f(H) мен μr=f(H) тәуелділік графигін тұрғызыңыз.

- Қорытынды жасау үшін тәжірибеде алынған қисықтардың пішіндерінің ерекшелігін түсіндіріңіз:

- Магниттелу қисығының μr=f(H) графигінде максимуммен сәйкес нүктесін;

б) Теориялық және тәжірибеде алынған осы қисықтарды салыстырыңыз.

Бақылау сұрақтары:

- а) Т<Тс; б) Т>Тс (Тс – Кюри температурасы) болғанда ферромагнетиктер үшін негізгі магниттелу қисығы B=f(H) мен μr=f(H) салыстырмалы магнит өтімділігінің магнит өрісінің кернеулігіне тәуелділік графигінің түрін көрсетіңіз.

- Ферромагнетиктің негізгі магниттеліну қисығының магниттелмеген үлгінің     B=f(H)   тәуелділігінен айырмашылығы қандай?

- Ферромагнетиктерге тән қассиеттер мен олардың магнеттеліну ерекшеліктерін атаңыз.

- Магниттеліну процесінде ферромагнетиктердің домендік құрылымының өзгерісін сипаттаңыз. (Нөріс кернеулігінің артуына байланысты)

а) тороидтың магнит өрісінің кернеулігі Н;

ә) ферромагнетик өзекшесі бар тороидтың магнит өрісінің индукциясы В;

б) тороид өзекшесінің магниттік өтімділігінің μrқандай шамаларға тәуелді?

- Магнит өрісінің В және Н параметрлерінің басқа шамаларға тәуелділігі қандай формулалардан (№8,9 жұмыстарда жазылған) көруге болады?

- Өзекшенің магнит өтімділігін анықтау әдісінің негізі қандай тәуелділікке сүйенеді?

- Жұмыста айнымалы ток тізбегінде катушканың толық кедергісін анықтау үшін қандай заң қолданылады?

- Өзекшенің магнит өтімділігін есептеу формуласы өлшенетін қандай шамалардан тұрады?

- Токтың әр түрлі мәніне сәйкес анықталған В және Н арқылы тәжірибе жүзінде қандай тәуелділіктерді алуға болады?

- Электр тізбегінің қай элементі кернеудің мәнін өзгертеді?

а) өзекшедегі магнит өрісінің кернеулігін;

ә)В магнит индукциясын;

б)өзекше материалының магниттік өтімділігін анықтау үшін қандай формулаларды қолданады?

- Магниттелудің негізгі қисығын тұрғызу үшін өлшенген қандай шамалар қолданылады?

Әдебиеттер

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.:Высшая школа,1989. - §§24.3,24.5.

- Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. - §§109-111,119

№6

Зертханалық жұмыс

ФЕРРОМАГНЕТИКТІҢ МАГНИТТЕЛУІНІҢ

НЕГІЗГІ ҚИСЫҒЫН АЛУ

МАҚСАТЫ:Магниттелудің негізгі қисығын В(Н) және ферромагнетиктің магнит өрісі кернеулігінің тәуелділік графигін тұрғызу.

ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР: Реттеуіші бар тұрақты кернеу көзі, тұрақты кернеуді тұрақтандырғыш көздер, мультиметрлер, «Ферромагнетик», «Ток интеграторы», «Кедергі» миниблоктары.

Кіріспе

Ферромагнетиктегі (темір, кобальт, никель, арнайы қоспалар) магнит өрісінің индукциясы  сыртқы магнит өрісіне сызықты тәуелді болмайды (1 сур.). Ферромагнетиктің заттағы В шамасы тек осы магнит өрісіне ғана емес, оның алдындағы магниттік күйіне де байланысты.

Егер үлгі магниттелмеген болса, онда оны магниттеу кезінде В-ң Н-қа тәуелділігі 0-1 қисығымен жүреді және ол магниттелудің негізгі қисығы деп аталады. Өрістің Н кернеулігін азайтсақ (1-2 қисығын қара), ферромагнетикте Вмагнит индукциясының өзгерісі Н-ң өзгерісінен қала бастайды (магниттік гистерезис).

| 1 сурет. магнит индук-циясының кернеулікке тәуелділігі | 2 сурет.Домендер |
| --- | --- |

Ферромагнетиктердің бұл ерекшелігі оларда домендер деп аталатын тосын (өзеркімен) магниттелу аймақтарының болуымен түсіндіріледі. Ферромагнетик магниттелмеген кезде әр түрлі домендердің магнит моменттері үлгінің магниттелуінің қорытқы векторы нөлге тең болатындай орналасады. Осындай күйдегі мүмкін болатын домендік құрылымдардың бірі 2 суретте келтірілген, тілшелер домендердің магниттелуінің бағыттарын көрсетеді.

Ферромагнетикті сыртқы магнит өрісіне орналастырса, домендердің шекарасы ығысады, бұл кезде алдымен магниттік моменті  векторымен сүйір бұрыш  құрайтын домендер, яғни анағұрлым тиімді энергетикалық күйдегі домендер ұлғаяды. Ары қарай артқан сайын барлық домендердің магнит моменттері өріс бағытына қарай бұрылады.

Бұл кезде үлгініңмагниттелінуі (бірлік көлемдегі магниттік момент) қанығу мәніне жетеді (3 сурет), ал өрістің индукциясы  сыртқы магнит өрісінің кернеулігі  арту есебінен шамалы артады:

,  		(1)

мұндағы  Гн/м – магниттік тұрақты; - магниттік қабылдағыштық.

Салыстырмалы магнит өтімділігінің өте үлкен шекте өзгеруі (μr=1÷106) және оның сыртқы өріс кернеулігіне тәуелділігінің күрделі болуы (4 сурет) ферромагнетиктердің домендік құрылымына байланысты.

Ферромагнетикті Кюри температурасынан жоғары температурада қыздырғанда жылулық қозғалыс оның домендік құрылымын бұзады және онымен бірге ферромагнетиктің барлық ерекшеліктері жойылады: зат парамагнетик күйге ауысады.

| 3сурет | 4 сурет |
| --- | --- |

Өлшеулер әдісі

В(Н) тәуелділігін зерттеуді алғаш тәжірибе жүзінде толық 1871-1872ж.ж. Мәскеу университетінің профессоры А.Г.Столетов жүргізді. Ол ферромагнетик ішіндегі өрістің кернеулігі үлгінің пішініне тәуелді болатындығын және оның мәні сақиналық орамдармен магниттелетін тороид пішіндегі үлгіде сыртқы магнит өрісінің кернеулігімен дәл келетінін көрсетті.

5 сурет

Бұл жұмыста магниттелудің негізгі қисығын алу үшін А.Г. Столетовтің ұсынған әдісі қолданылады. Бұл әдісте ферромагнетик материалдан В(Н)жасалған сақинаға екі жағынан сым орамдары оралған (5 сурет): бірінші реттік орамда (магниттеуші) орам, ал екінші реттік орам ( орамы бар) В магнит индукциясы шамасын өлшеу үшін қажет.

Сақина өзекшенің бірінші реттік орамдарынан  ток өткенде пайда болатын магнит өрісінің кернеулігі

,                      	(2)

мұндағы ; l - өзекшенің орта осі бойынша ұзындығы.

Бұл өріс сақинаны магниттейді. Ауданы S сақина қимасынан өтетін магнит ағыны

.

Екінші реттік орамнан өтетін магнит ағынын өзгертсе, индукцияның ЭҚК-і пайда болады:

,

мұндағы  - магнит ағынының өзгеру жылдамдығы. Магнит ағынын  токтың бағытын өзгерту арқылы өзгертуге болады. Онда өрістің кернеулігінің мәні өзгермейді, тек өріс сызықтарының бағыттары өзгереді. Нәтижесінде магнит индукциясының ағыны +-тен --ке дейін өзгереді, ал оның өсімшесі

.                              		(3)

Егер екінші реттік орам тізбегі тұйықталса, одан

(4)

ток өтеді, мұндағы R – екінші реттік орам тізбегінің кедергісі.

Осы тізбекте  индукциялық ток өтсе, шамасы (3), (4) формулаларды қолдану арқылы есептелетін Q заряд тасымалданады:

.

Осы өрнектен магнит өрісінің индукциясының формуласын шығарып аламыз:

,                                                                (5)

мұндағы R,, S – осы қондырғы үшін тұрақты шамалар.

Q зарядты екінші реттік орамға қосылған ток интеграторымен өлшейді. Интегратор арқылы өткен заряд вольтметрдің n көрсеткішіне пропорционал:

,                                              			(6)

мұндағы   - интегратор тұрақтысы,  n– мультиметр бойынша санақ.

тұрақтысы интегратордың сезгіштігін сипаттайды және мультиметрдің бірлік көрсеткіші болып табылатын (Q/n) зарядқа тең.

(5), (6) өрнектерді қолданып, зерттелетін сақина пішінді өзекшесіндегі магнит өрісін есептеу формуласын аламыз:

,						(7)

Мұндағы .

Қондырғының сипаттамасы

Қондырғының электр сызбасы 6 суретте, монтаж сызбасы 7 суретте көрсетілген.

| 6 сурет. Электр сызбасы: 1- «0...+15 В» реттеуіші бар тұрақты кернеу көзі, 2- мультиметр (режім А200мА, кірістер СОМ, mA); 3- «Кедергі» миниблогы, R0=100 Ом; | 4 – бірінші реттік орамдағы токтың бағытын өзгертетін айырып-қосқыш;5 – бірінші және екінші реттік орамдары бар тороид; 6 – «Ферромагнетик» блогы; 7- демпфирлеуші кілт; 8 – ток интеграторы; 9–«Ток интеграторы» блогы; 10 – мультиметр (режім V2 V, кірістер СОМ, V). |
| --- | --- |

7 сурет. Монтаж сызбасы: 2, 3, 6, 9, 10 белгілеріне суреттен қара.

Бірінші және екінші реттік орамдар ферромагнетик материалдан жасалған сақина пішінді өзекшеге оралған.Бірінші реттік орамды магнетикті магниттеу және оның параметрлері бойынша магниттеуші өрістің Н кернеулігін анықтау үшін қолданады. 4 айырып-қосқыш өзекшені қайта магниттеу үшін бірінші реттік орамдағы токтың бағытын өзгертеді. R0 резисторы орамдағы токты шектейді.

екінші реттік орамы өзекшедегі магнит өрісінің В  индукциясын анықтау үшін қажет. Екінші реттік орам тізбегіндегі  8 ток интеграторы өлшенетін В шамаға пропорционал 10 мультиметрмен тіркелетін зарядты өлшеу үшін қолданылады.

Өзекше В қалдық индукциясы аз жұмсақмагнитті ферромагнетиктен жасалған. Сондықтан магниттелудің негізгі қисығын алу үшін өзекшені алдын-ала магнитсіздендіру аса қажет емес.

Жұмыстың орындалу тәртібі

Өлшеулерді орындау

1. Кестеге қондырғының және зерттелетін үлгінің параметрлерін енгізіңіз:

және  - бірінші және екінші реттік орамдардағы орамдар саны;

l - өзекшенің орта ось сызығының ұзындығы;

S - өзекшенің көлденең қимасының ауданы;

R – екінші реттік орам тізбегінің кедергісі;

- интегратор тұрақтысы.

2. 7 суретте көрсетілген монтаж сызбасы бойынша электр тізбегін жинаңыз.

3. «Сеть» батырмасымен кернеу генераторларының блогының қоректендіруін қосыңыз. «Исходная установка»  батырмасын басыңыз. Ток интеграторының 7 демпфирлеуші кілтін «Сброс» жағдайына қойыңыз. 4 айырып-қосқышты төменгі қалыпқа қойыңыз.

4. «0...15  В» кернеу қондырғысы батырмалары мен бірінші реттік орамдамА токтың мәнін орнатыңыз.

5. 7 демпфирлеуші кілтті ажыратыңыз. 4 айырып-қосқышты жоғары қалыпқа қойып, 10 мультиметрдің  максимал көрсеткішін жазып, кестеге енгізіңіз. 7 кілтті «Сброс» жағдайына қойыңыз.

6. 7 демпфирлеуші кілтті ажыратыңыз. 4 айырып-қосқышты төменгі қалыпқа қойып, 10 мультиметрдің  максимал көрсеткішін жазып, кестеге енгізіңіз. 7 кілтті «Сброс» жағдайына қойыңыз.

Кесте

| Қондырғының параметрлері | I1, мА | U1, В | U2, В | Uор, мВ | Н, А/м | В, мТл | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| =100 =200 l=37,7 мм S=25 мм2 R=2,5 кОм =23,710-8 Кл/В |  |  |  |  |  |  |  |

7. Токтың мәнін әр 0,2 мА қадаммен 14 мА дейін арттыра отырып, одан соң 10 мА қадаммен 100 мА дейін арттыра отырып,  5,6 баптағыдай I1 әрбір ток үшін 10 мультиметрдің максимал көрсеткіштерін өлшеңіз. U1 және U2,  I1 өлшеу нәтижелерінкестеге  жазыңыз.

8. «Сеть» батырмасымен кернеу генераторы блогының қоректендіруі мен мультиметрлер блоктарын ажыратыңыз.

Өлшеу нәтижелерін өңдеу

1. Әр ток үшін Uорорташа мәнін есептеңіз:

2. Н және В шамаларды (2) және (7) формулалар бойынша есептеу үшін,       және    тұрақтыларды қондырғының және зерттелетін үлгінің параметрлерін қолдану арқылы есептеңіз:

3. Токтың әрбір мәні үшін Н пен В шамаларын есептеңіз:

Н-ң әрбір мәні үшін (1) формула бойынша магнит өтімділігін есептеңіз:

Есептеу нәтижелерін кестеге жазыңыз.

5.Кестедегі мәліметтер бойынша магниттелудің негізгі қисығын В(Н)және тәуелділік графигін тұрғызыңыз.

6.Жұмыс бойынша қорытынды жасау үшін тәжірибеде алынған қисықтардың пішіндерінің ерекшеліктерін атаңыз:

а)магниттелу қисығының жүруінграфигіндегі максимуммен салыстырыңыз;

ә)салынған қисықтарды теориялық және эксперименттік тәуелділіктермен салыстырыңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. а) Т<Тс; б) Т>Тс (Тс – Кюри температурасы) болғанда магниттелудің негізгі қисығы В(Н) және салыстырмалы магнит өтімділігінің өріс кернеулігінетәуелділік графигі қандай түрде болады?

2. Ферромагнетиктің магниттелуінің негізгі қисығы магниттелмеген үлгінің В(Н) тәуелділігінен айырмашылығы қандай?

3. Ферромагнетиктерге тән және оның магниттелу қасиеттерін атаңыз.

4. Ферромагнетикті магниттеу барысында оның домендік құрылымының қалай өзгеретінін сипаттаңыз (өрістің кернеулігінің артуына қарай).

5. а) тороидтың магнит өрісінің кернеулігі Н;

б) ферромагнетик өзекшесі бар тороидтың магнит өрісінің В индукциясы қандай шамаларға тәуелді?

6. Қандай формулалар (жұмыс сипаттамасында келтірілген) магнит өрісінің параметрлері В және Н-ң басқа шамаларға тәуелділігін көрсетеді?

7. Ток интеграторының көмегімен өлшенетінQ заряд қандай шамаларға және қалай тәуелді? Прибордан қандай ток өтеді?

8. Ток интеграторының атқаратын қызметі.

9. Өлшеу барысында 4 айырып-қосқышты не үшін қолданады?

10. а) өзекшедегі Н магнит өрісінің кернеулігін;

ә) В магнит индукциясын;

б) өзекше материалының магнит өтімділігін анықтау үшін өлшенген қандай шамаларды және қандай формулаларды қолданады?

Әдебиеттер

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.:Высшая школа,1989. - §§24.3,24.5.

- Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. - §§109-111,119

- Оптика

№1

Зертханалық жұмыс

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ҚҰБЫЛЫСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ЛИНЗАНЫҢ ҚИСЫҚТЫҚ РАДИУСЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: бірдей қалыңдықты жолақтар мысалындағы интерференция құбылысын зерттеу және интерференция әдісімен линзаның қисықтық радиусын анықтау.

Құрал-жабдықтар: лазер, құрсауланған жазық-дөңес линза, координаталық торы бар экран, оптикалық таған, рейтерлер.

Кіріспе

- Жарық интерференциясы

Жарық интерференциясы – кеңістікте екі немесе бірнеше когерентті жарық толқындарының қосылуынан пайда болады. Бұл кезде қорытқы толқынның әртүрлі нүктесінде амплитудасының күшеюі немесе нашарлауы байқалады. Екі монохромат жарық толқыны берілген М нүктесінде циклдік жиілігі ω тең екі тербеліс қоздырсын, әрі М нүктесіне дейін фазалық жылдамдығы  бірінші толқын сыну көреткіші п1 ортада S1 жол өтті, ал фазалық жылдамдығы  екіншісі толқын сыну көрсеткіші п2  ортамен  S2 жолды  жүріп өтті делік:

,

Қорытқы тербеліс амплитудасы

Қорытқы толқынның интенсивтілігі

М нүктесіндегі қоздырылған тербелістің фаза айырымы мынаған тең

(қорыту кезінде пайдаланғандар ,  ,    вакуумдағы толқын ұзындығы).

Жарық толқынының берілген ортадағы S геометриялық жолының ұзындығын  осы ортаның nсыну көрсеткішіне  көбейтіндісі оптикалық жол ұзындығы деп аталады

айырма, толқынның жүріп өткен жолының оптикалық ұзындығы оптикалық жол айырымы деп аталады.

Интерференциялық максимум шарты:

Егер,  оптикалық жол айырымы вакуумдағы толқын ұзындығының бүтін санына тең болса (жарты толқынның жұп санына).

.

Онда,   М нүктесіндегі қозған тербеліс бірдей фазада өтеді.

Интерференциялық минимум шарты.

Егер,  оптикалық жол айырымы жарты толқын ұзындығының тақ санына тең болса,

.

Онда, , М нүктесіндегі қозған толқын қарама – қарсы фазада өтеді.

Бірдей қалыңдықтағы жолақтар

Қалыңдығы айнымалы мөлдір пластинкаға – бүйір қырларының арасындағы бұрышы  α сынаға 1 және 2 параллель сәулелер бағытында жазық толқын түседі. Сынаның жоғарғы және төменгі беттерінен шағылған сәулелерден қалыптасқан  интерференциялық жолақтардың интенсивтілігі берілген нүктеде сынаның қалыңдығына тәуелді (1 және 2 сәулелер үшін сәйкес және   ) Когерентті сәулелер қосы ( және , және )  сынаның бетіне

d

d/

2

1

В

1//

1/

2//

2/

А

А/

В/

жақын қиылысады ( В және В/ нүктелері ) және линза арқылы экранда (А және А/ нүктелерінде) жиналады. Сонымен экранда интерференциялық жолақтар пайда болады. Бірдей қалыңдықтағы жолақтар оның әрқайсысы пластинканың  қалыңдығы бірдей жерінен шағылған кезде пайда болады. Бірдей қалыңдықтағы жолақтар сынаның бетіне жақын шоғырланған (жазықтықта, В/-В пунктирімен белгіленген).

Ньютон сақиналары

R

R

r

d

Ньютон сақиналары бірдей қалыңдықтағы жолақтардың  классикалық мысалы болып табылады. Егер жазық шыны пластинканың үстіне жазық-дөңес линза қойылса, онда олардың арасында сына пішіндес ауа қабаты пайда болады. Енді жарықтың  монохромат параллель шоқтары линзаның  жазық бетіне нормаль түссе, сонда жарық толқындары осы сына пішіндес ауа қабатының үстіңгі және төменгі шекараларында шағылады да өзара интерференцияланады. Осының нәтижесінде линза мен жазық пластинаның тиісіп тұрған нүктесінде қара қоңыр дақ пайда болады, оны концентрлі жарық және қара-қоңыр шеңберлер қоршап тұрады. Олардың центрден қашықтаған сайын жиілігі арта береді. Бұларды бірінші рет Ньютон зерттегендіктен Ньютон сақиналары деп атайды.

Суреттен линзаның қисықтық радиусы R мен алынған қара-қоңыр шеңбердің радиуы r арасындағы қатынасты табуға болады.    екенін ескерсек,

Жарық пластинканың бетіне перпендикуляр бағытта түскенде cosr=1 болады, ауаның сыну көрсеткіші n=1. Шағылған жарықтағы оптикалық жол айырымы:

,

,

.

Қара қоңыр шеңберлер түзілу үшін   болуға тиіс, сонда бұл шеңбердің радиусы былай өрнектеледі.

Қараңғы сақинаның радиустері:                        (m= 1,2,3...)

Жарық шеңбер түзілу үшін , олай болса

Жарық сақинаның радиустері:                     (m= 1,2,3,...)

Бұл формулалардан неғұрлым жарық толқыны қысқа болса, соғұрлым Ньютон сақинасының радиусы қысқа болады. Егер ақ жарық түсірілсе, онда сақиналар түрлі-түсті болады. Шағылған жарықта бақылағанда орталық дақ қара-қоңыр болады, өйткені интерференциялану нәтижесінде сәулелер бірін-бірі жойып жібереді. Интерференцияны өткен жарықта да байқауға болады, Өткінші жарықта орталық дақ жарық болады, әрі өткен жарықта интерференция максимумы шағылған жарықтағы минимумға сәйкес келеді және керісінше.

Интерференция бақылануы үшін оптикалық айырымы сәулеленудің когеренттілік ұзындығынан артық болмаған жағдайда бақыланады.  жолақтар нөмірі артқан сайын жол айырымы да артады және оның шамасы когеренттілік ұзындығына тең болған кезде интерферциялық картина мүлдем жоғалады.

Лазерлік емес жарық көздерінің когеренттілік ұзындығы  1мм және одан аз. Лазерлік көздерде  когеренттілік ұзындығы бірнеше сантиметрден ондаған метрге дейін жетеді.

- Өлшеу әдісінің сипаттамасы

1- сурет

Интерференциялық суретті келесі жолмен алуға болады. Егер жазық-дөңес линзаны когеренттілік ұзындығы үлкен жазық жарық толқынымен жарықтандырсақ, онда осы толқын линзаның дөңес бетінен де және де артқы жазық бетінен де шағылады (1-сурет). Екі шағылған толқындар бір-бірімен интерференцияланады, қараңғы және жарық концентрлі сақиналардан тұратын интерференцияланған суретті экраннан бақылауға болады. Бұл сақиналар бірдей қалыңдықты жолақтардың мысалы болып табылады. Сақиналардың rm  радиустары R линзаның қисықтық радиусына және линза мен экранның L арақашықтығына тәуелді. Осылай, интерференциялық сақинаның радиусы және линза мен экранның арақашықтығын өлшеу арқылы  линзаның қисықтық радиусын табуға болады. Лазер шоғының диаметрі линзаның диаметрінен әлде қайда кіші болғандықтан, жұмыс формуласын қорыту кезінде параксиальды, яғни линзаның бас осіне жақын өтетін  сәулелердей деп есептеуге болады. Параксиальдыға жақындату интерференциялық картинаны экранда S1 және S2нүктелерде орналасқан екі көзден шыққан сфералық толқынның қабаттасуының нәтижесі деп қарастыруға болады.

Егер, осы сәулелердің экранға дейінгі оптикалық жол айырымы

l1-l2=m    (4)

болса, онда экранның қандайда бір нүктесінде интерференциялық картинаның максимумы, яғни жарық сақина бақыланады. Линзаның О төбесіне қатысты S1 және S2 көздердің жалған орындарын анықтау арқылы аламыз, экрандағы жарық сақинаның  радиусының квадраты үшін мына теңдеу шығады,

(5)

2-сурет

n – линзаның шынысының сыну көрсеткіші. (5) формуладағы "–" таңбасы  сақиналардың нөмірленуі кері тәртіппен жүргізілетінін, өйткені радиусы минималь сақинаға жол айырымының ең үлкенін максимал номері сәйкес келетінін көрсетеді.  Егер экранда rm радиусын өлшеп,  r2(m)=Km  тәуелділігінің графигін салсақ, онда   rm2(m) түзуінің K бұрыштық коэффициенті арқылы  R линзаның қисықтық радиусын табуға болады (2-суретті қараңыз). Осылай, линзаның қисықтық радиусын мына теңдеумен анықтаймыз:

(6)

- Қондырғының сипаттамасы

Қондырғының сипаттамасы 3-суретте берілген.

3-сурет

1 –Толқын ұзындығы =0,65 мкм жартылай өткізгішті лазер.

2 – құрсауланған жазық дөңес линза

3 – өлшеуіш экран

4,5 – оптикалық реттегіш тұғырлар

4-сурет

1 лазерден сәуле 2 линзаның дөңес жағына түседі. Анық интерференциялық картина алу үшін линзаның екі беті Al жалатылған шағылдырғыш қабатпен қапталған. Линзаның дөңес бетінің шағылдыру коэффициенті  20% , ал жазық бетінікі – 100%. Линзаны жасаған шынының сыну көрсеткіші  n=1,52 тең. Қолданыстағы лазердің сәулеленуінің когеренттілік ұзындығы линзаның екі максимал қалыңдығынан үлкен (бұл жағдайда lk=20мм). Эффективті ұзындықты L>>d үлкейту үшін жарық қондырғыда лазер-линза-айна-экран маршруты бойынша таралады.

Экранда координаталық тор сызылған. Оның көмегімен жарық интерферен-циясынан пайда болған сақиналардың диаметрін (радиусын) өлшеп алуға болады. (4-суретті қараңыз).

Зертханалық қондырғыны даярлау

3 экранда интерференциялық картинаны алу үшін келесідей операциялар жүргізілуі қажет:

1. Лазерді қосамыз. Ол үшін серіппелі элемент арқылы лазердің қосу кнопкасын басамыз.

2. 1 лазердің ұстатқышындағы 5 юстирлеуші винттің көмегімен лазер сәулесін линзаның центріне бағдарлаймыз. Екі шоқ линзаның  алдыңғы және артқы екі бетінен шағылдырудан пайда болады.

3. 4 және 5 юстирлеуші винттердің көмегімен екі шоқтың 3 экранда қосылуын қамтамасыз етеміз. Қосылудың эффективтілігі интерференциялық картинаның тууының белгісі ретінде көрінеді.

4. Ұстағыштардағы 4 және 5 юстирлеуші винттер арқылы сәулеленуді 3 экрандағы координаталық торға бағдарлаймыз.

- Зертханалық эксперименттің әдістемесі

1. Ұстағыштағы 4 юстирлеуші винттің көмегімен интерференциялық картинаны координата бойында симметриялы түрде орналасуын қамтамасыз етеміз.

2. Өлшеуіш сызғыштың көмегімен 2 линзадан  3 экранға дейінгі L қашықтықты өлшеп аламыз.

3. Координата шкаласының көмегімен жарық сақинаның интерференциялық картинаның центрінен оң және сол жағындағы координаталарын жазып аламыз да, 1-кестеге толтырамыз.

1- кесте

| m сақинаның нөмірі |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ньютон сақиналарының координаталары, мм | сол жағы |  |  |  |  |  |
|  | оң жағы |  |  |  |  |  |
| D сақинаның диаметрі, мм |  |  |  |  |  |  |
| rm, сақинаның радиусы, мм |  |  |  |  |  |  |
| , мм |  |  |  |  |  |  |

4. rm2=km  сызықтық тәуелділігінің графигін салу керек. (2-суретті қараңыз)

5. График арқылы  k  бұрыштық  коэфициентін   анықтаңыз.

6. (6) формула арқылы линзаның  қисықтық радиусын табыңыз.

7. k сенімділік интервалын және  линзаның қисықтық радиусы үшін сенімділік интервалын есептеу керек:

R=(k/k).

8. Қорытынды нәтижені  түрінде жазып, қорытынды жазыңыз.

- Бақылау сұрақтары

1.  Жарықтың табиғатын қалай түсіндіруге болады?

2.  Интерференция құбылысын түсіндіріңіз?

3.  Қандай сәулелер орнықты интерференциялық картина береді?

4. Табиғатта кездесетін интерференция құбылысына және осы құбылысты практикада қолданылуына мысал келтіріңіз.

5.  Жарық сәулесінің оптикалық жол айырымына анықтама беріңіз

6.  Оптикалық жол айырымының фазалар айырымына қандай байланысы бар?

7.  Интерференцияның максимум және минимум шартын жазыңыз?

8.  Ньютон сақинасын алу әдісін түсіндіріңіз?

9.  Шағылған жарықта интерференциялық картинаның центрінде жарық дақ алуға болады ма?

10. Ньютон сақинасының көмегімен қандай линзаның қисықтық радиусын анықтауға болады.

11.  Ньютон сақинасының көмегімен монохромат жарықтың толқын ұзындығын қалай анықтауға болады?

№2

Зертханалық жұмыс

ЖАРЫҚ ДИФРАКЦИЯСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН

ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты:	Дифракциялық тордағы жарық дифракциясын бақылау, дифракциялық тордың периодын және жарық сүзгілерінің өткізу аймағын анықтау.

Құрал-жабдықтар:дифракциялық торлар, тесігі бар экран, оптикалық таған, ( сынап шамы, қыздыру шамы).

1.Теориядан қысқаша мәлімет.

Толқындардың кедергілерді орап өту құбылысы - дифракция деп аталады. Жарық толқындарына қатысты дифракция деп, жарықтың геометриялық көлеңке аймағына өтуін айтады. Дифракциялық эффектілерді бақылауға арналған, ең көп таралған техникалық құрал дифракциялық тор болып табылады. Дифракциялық тор деп, бірдей қашықтықта параллель және бір-біріне жақын орналасқан тесіктері бар жұқа құрылымды айтады. Көршілес тесіктердің ара қашықтығы d, немесе а мөлдір және b мөлдір емес бөліктердің қосындысы (1 сурет) - дифракциялық тордың тұрақтысы немесе периоды деп аталады:

d=a+b

1-сурет

Жазық жарық толқыны торға түскенде, оның бетінің әр элементі екінші ретті когерентті толқынлардың көзі болады. Кеңістіктің кез-келген нүктесіндегі қорытқы жарық тербелісі Гюйгенс-Френель принципіне сәйкес, тордың барлық элементтерінен осы нүктеге келетін екінші ретті толқындардың (амплитудасы мен фазасын ескереді) қосындысы арқылы анықталады.

Егер толқынның жолына, тордың артқы жағына жинағыш линзаны орналастырсақ, онда жазықтықта дифракциялық көрініс бақыланады

(1-сурет).

Тор арқылы өткен сәулелерді тікелей көзбен көру арқылы дифракциялық көріністі бақылауға болады. Бұл жағдайда, линзаның ролін көз хрусталигі атқарады.

Тордың көршілес тесіктерінен шығатын сәулелердің оптикалық жол айырымы  –   толқын ұзындығының бүтін санына тең болатын бағыттарда бас дифракциялық максимумдар пайда болады:

y=m.

2-сурет

3-сурет

1-суреттен көретініміздей көршілес екі тесіктен  дифракция бұрышымен  келетін сәулелердің оптикалық жол айырымы:

y=dsin.            (1)

Сонымен, максимумдар бақылатын дифракция бұрышы келесі шарттан анықталады:

dsin=m.       (2)

Мұндағы: m=0,1,2…- дифракциялық максимумдардың реті

(2)-ші формуладан шығатынындай, егер түсетін жарықта, бірнеше әр түрлі толқын ұзындығы болса, тор оны спектрге жіктейді (3-сурет).

Жарықтың бастапқы таралу бағытында (=0) нольдік ретті (m=0) максимумы пайда болады.

Оның оң және сол жағында әр түрлі реттегі тұтас немесе сызықтық спектрлер (m=1,2…) пайда болады. Әр спектрде қысқа толқын ұзындығындағы максимумдар орталық жолаққа жақын орналасады. Спектрлік құралдың  D  бұрыштық дисперсиясы деп, келесі шаманы айтады:

D=,

Мұндағы: d – жақын спектрлік сызықтардың арасындағы бұрыштық қашықтық d – осы спектрлік сызықтардың толқын ұзындықтарының айырымы.

D өрнегінің нақты түрін табу үшін (2) теңдеуді дифференциалдаймыз. Келесідей өрнек аламыз:

D=,

мұндағы 	m – тордың көмегімен алуға болатын спектрдің максимал реті,

d – тордың периоды,  - нормаль мен m – ші ретті спектрдің бағытының арасындағы бұрыш.   (Аз  бұрышы үшін: D = m/d).

4-сурет

Сызықтық дисперсия деп, жақын спектрлік сызықтардың экрандағы dl қашықтығының осы спектрлік сызықтардың толқын ұзындықтарының d айырымының қатынасына сән мәні жағынан тең шаманы айтады:

Dl=

4-суреттен көретініміздей, аз  бұрыштарында: dl=fd, мұндағы f – линзаның бас фокустық қашықтығы. Онда:

Dl==fD

2. Қондырғының сипаттамасы

5-сурет

Қондырғының оптикалық схемасы 5-суретте көрсетілген. Қондырғының барлық элементтері оптикалық тағанның бағандарына орнатылады. Жарық көзінен (1), шыққан жарық шоғы (2), тесік арқылы (3) дифракциялық торға түседі. Дифракциялық көріністі тікелей көз арқылы (4) экранда бақылаймыз. Нольдік (орталық) реттің максимумы тесікпен сәйкес келеді. Оның екі жағында бірінші, екінші және т.с.с реттердің бас максимумдары орналасады. Экранда өлшегіш сызғыш бар. 5-суреттен көретініміздей:

sin= ,                                     (3)

мұндағы:	L - экраннан дифракциялық торға дейінгі қашықтық;

l – тесіктен дифракция бұрышы   болатын максимумға дейінгі қашықтық.

(2) ші теңдеуге синустың мәнін қойып,  d үшін келесі теңдеуді аламыз:

,	 (4)

- Жұмыстың орындалу реті

1 – тапсырма.  Сызықтық спектрді зерттеу (дифракциялық тордың тұрақтысын анықтау)

1. 	Оптикалық тағанға (5-сурет) сызықтық спектр беретін (1)сынап шамын, және (3)дифракциялық торды, (2)тесігі бар, (4)экранды орнатамыз.

2. Сынап шамын «шамдардың қоректену бөлігіндегі» сынап шамы орнына орнатамыз. Сынап шамын қосып, тесікті немесе дифракциялық торды вертикаль бағытта қозғалта отырып, жарық шоғының дифракциялық торға түсуіне қол жеткізіңдер.

Ескерту. Егер сынап шамының қосу пернесін қосқанда,шам жанбаса, онда қоректену бөлігін өшіріп, шамның сууын күтіп, сонан соң сынап шамын қайтадан қосу керек.

3. 	Дифракциялық тор арқылы шкаласы бар экранда сызықтық спектр түріндегі дифракциялық көріністі бақылаймыз. Тор мен тесіктің ара қашықтықтарын өзгерте отырып, 1 және 2 ретті спектрлердің анық кескінін алыңыздар.

1- кесте

| L = мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , нм | Спектрдің реті | Шкала бойынша есептеу |  |  | мм | , мм | , мм | , мм |
|  |  | оңға , мм |  | солға , мм |  |  |  |  |
| күлгін 407,8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| көк (ашық) 435,8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| көгілдір 491,6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| жасыл (ашық) 546,1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сары 577,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | орташасы |  | Қосынды |  |

4.	Дифракциялық тор мен экранның ара қашықтығын өлшеңіздер.

5. 	Орталық максимумнан солға l' және оңға l" қарай шкаладан 1 және 2 ретті спектрлердегі бірінші күлгін сызықтың орнын анықтап, нәтижелерін 1-кестеге жазыңыздар.

6. 	Осыған  ұқсас өлшеулерді сынап спектрінің басқа да анық сызықтары үшін жүргізіп, нәтижелерін сол кестеге жазыңыздар.

7. 	Алынған мәндер бойынша, спектрдің әр сызығы үшін, оның орталық максимумынан орташа  қашықтығын есептеңіздер және дифракциялық тордың тұрақтысын (4) формула бойынша анықтаңыздар.  шамасының орташа мәнін табыңыздар.

8. 	d сенімділік аралығын есептеңіздер.

9. 	Соңғы нәтижені жазып, қорытынды жасаңыздар.

2 - тапсырма. 	Жарық сүзгілерін зерттеу (дифракциялық тордың көмегімен спектрдің көрінетін бөлігіндегі жарық сүзгілерінің мөлдірлік аймағын анықтау).

Сүзгі мөлдір болатын, тұтас спектрдің бөлігі - жарық сүзгісінің мөлдірлік аймағы немесе оның өткізу жолағы деп аталады.

Бұл тапсырманың мақсаты - сүзгінің мөлдірлік аймағын анықтау. Ол үшін, сүзгінің мөлдірлік аймақтарының қ қысқа толқын және ұ ұзын толқын шекараларын табу керек. Мөлдірлік аймағы қ және ұ ның арасында болады.

1.	Оптикалық тағанға (5 - сурет) тұтас спектр беретін (1) қыздыру шамын (2) тесігі бар (4) экранды және (3)дифракциялық торды орналастырыңыздар. Тордың тұрақтысы оның қабығында жазылған.

2.	Галоген шамды «Шамдарды қоректендіру блогындағы» «Галоген шам» деген орынға орналастырып, галоген шамын қосыңыздар және тесікті немесе дифракциялық торды вертикаль бағытта қозғалта отырып, жарық сәулесінің дифракциялық торға түсуіне қол жеткізізіңдер.

3.	Дифракциялық тор арқылы шкаласы бар (4) экранда тұтас спектр түріндегі дифракциялық көріністі аламыз. Дифракциялық тормен тесіктің ара қашықтығын өзгерте отырып, 1 және 2 ретті спектрлердің анық кескінін алыңыздар.

4.	Зерттелетін (5)жарық сүзгісін жарық жолына (5 - сурет) орналастырып, оның түсін 2 - кестеге жазыңыздар.

5.	Дифракциялық тор мен экранның L ара қашықтығын өлшеңіздер.

6.	Бірінші ретті спектрді бақылаңыздар. Орталық максимумнан солға  және оңға  қарай шкаладан жарық сүзгісі өткізетін жарықтың қысқа толқынды шекарасының орнын (6 - сурет) 1 мм. дейінгі дәлдікпен анықтаңыздар. Өлшеу нәтижелерін 2 - кестеге жазыңыздар.

7.	lқ - ның орташа мәнін тауып, (4) - формула бойынша спектрдің қ қысқа толқынды шекарасын есептеңіздер.

8.	Осыған ұқсас есептеулер мен өлшеулерді екінші ретті спектр үшін де жүргізіңіздер. 1 және 2 ретті спектрлердің қ алынған екі мәндері бойынша, орташа мәні алынады. Осы мән жарық сүзгісінің өтетін жарықтың қысқа толқынды шекарасының ең нақты мәні болады.

2 - кесте

| L= мм; d=( a + b ) = мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сүзгінің түсі | Спектрдің реті m | Мөлдірлік аймағының шекарасы |  |  |  |  |  |
|  |  | қысқатолқынды к |  |  | ұзынтолқынды д |  |  |
|  |  | Шкала бойынша есептеу, мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Солға | Оңға |  | Солға | Оңға |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Орташа мәні , нм |  | к= |  |  | д= |  |  |

-сурет

Рис. 6

9.	 Жарық сүзгісі өткізетін жарықтың ұзын толқын шекарасын табу үшін, 6-8-10. баптарды қайталаңыздар. Өлшеулер мен есептеулер нәтижелерін 2 - кестеге ендіріңіздер.

10.	Қорытынды жасаңыздар.

11.	Осыған ұқсас өлшеулер мен есептеулерді басқа да жарық сүзгілері үшін        6-10 баптар бойынша жүргізіңіздер.

6-сурет

4.Бақылау сұрақтары

1.	Жарық дифракциясы деп қандай құбылысты айтады?

2. 	Гюйгенс-Френель принципінің мәні неде?

3.	Фраунгофер дифракциясының Френель дифракциясынан ерекшелігі қандай?

4.	Жарық интенсивтілігінің бас максимумдарының орнын анықтайтын формуланы жазыңыз.

5.	Дифракциялық тор үшін минимум шарты	қандай?

6.	Дифракциялық тор үшін бұрыштық дисперсия мен ажырату қабілетінің анықтамасын беріңдер.

7.	Монохромат және ақ жарықта бақыланатын дифракциялық көріністің айырмашылығы қандай?

8.	Спектрдің реті дегеніміз не?

9.	Жарық сүзгісінің мөлдірлік аймағы деп нені айтады?

№3

Зертханалық жұмыс

ЖАРЫҚ ДИСПЕРСИЯСЫН ЗЕРТТЕУ

Мақсаты: линзаның оптикалық күші мен шынының сыну коэффициентінің зерттелетін жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігін анықтау.

Құрал-жабдықтар: жарық көзі, жарық сүзгілерінің жиынтығы, зерттелетін линза, экран, слайд, сызғыш.

- Теориядан қысқаша мәлімет

Жарық дисперсиясы деп, заттағы жарықтың сыну көрсеткішінің жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігін айтады. Жарықтың дисперсиясының салдары – ақ жарық шоғының призма арқылы өткенде спектрге жіктелуі болып табылады. Оптикалық жүйелердің ең маңызды кемшілігі - кескіннің орнының хроматизмі (1-сурет).

1

Fф

Fкр

ақ жарық

күлгін

күлгін

қызыл

қызыл

- сурет.

Хроматизм - оптикалық ось бойында орналасқан монохроматты емес жарық шоғындағы фокустардың жиынтығында болады. Басқаша айтқанда, егер нәрсенің кескіні монохроматты емес жарықта алынса, онда линза оған әртүрлі қашықтықта орналасқан нәрсенің анық кескіндерінің ретін береді. Жұқа линзаның жарық күші линза жасалған материалдың n сыну көрсеткіші мен R1 және R2 линзаның бетінің қисықтық радиустарымен байланысты болады (2- сурет).



























2

1

1

1

)

1

(

R

R

n

D

(1)

R2

R1

О2

О

1

n

2- сурет.

Сонымен, линзаның оптикалық күшін эксперименттік түрде анықтағанда, оптикалық спектрдің әр түрлі бөліктері үшін, толқын ұзындығының сыну көрсеткішіне тәуелділігін - жарық дисперсиясын зертеуге болады.

Линзаның оптикалық күшін анықтау үшін, h нәрсенің линзаның көмегімен алынған H кескінінің орнын есептеу жеткілікті болады (3- сурет).

(2)

F

h

d

f

F

3 - сурет.

- Қондырғының сипаттамасы

ОТ

АЖК

ЖС

Н

Л

Э

Қондырғының оптикалық жүйесі 4- суретте кескінделген.

4-сурет.

ОТ – бөліктер (шкала)  сызылған оптикалық таған,

АЖК – ақ жарық көзі,

ЖС  –  жарық сүзгілерінің жиыны бар қорап,

Н   –  нәрсе,

Л   –  зерттелетін линза,

Э   –  экран.

Егер оптикалық тағанда, линзадан белгілі бір,  d қашықтықта (F-тен үлкен болатындай) нәрсені орналастырсақ, онда тағанның бойымен экранды қозғай  отырып, оның анық кескінін алуға болады.

3. Жұмыстың орындалу реті

1. Зерттелетін линзаны оптикалық тағанға орнатып, оны бекітіңіздер.

Линзаның беттерінің қисықтық радиустарының және жарық сүзгілері өткізетін толқын ұзындықтарының мәндерін кестеге жазыңыздар.

1-кесте.

| R1= м ; R2= м ; d= м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | № | f | D | Dорт. | n |
| = нм | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| = нм | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| = нм | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |

2. Бір жарық сүзгісін (мысалы, қызыл сүзгіні) жұмыс жағдайына келтіріп қойыңыздар. Оптикалық таған бойымен экранды жылжыта қозғай отырып, нәрсенің кескінінің ең анық көрінетін орнын анықтап алыңыздар.

Ескерту: экранның және нәрсенің жазықтықтары линзаның оптикалық осіне перпендикуляр болуына ерекше назар аударыңыздар.

3. Анықталған орынға экранды  бекітіп, d  және  f1-ді  (3-суретті қара) мүмкіндігінше ең үлкен дәлдікпен өлшеңіздер. Нәтижелерді кестеге жазыңыздар.

4. Экранды жылжыта отырып, жасыл және көк жарық сүзгілері үшін де нәрсенің анық кескінін алыңыздар. Әр жарық сүзгісі үшін fi қашықтығын өлшеп, оны кестеге жазыңыздар.

5. Жиындағы басқа сүзгілер үшін, fi өлшеуді тағы да екі рет жүргізіңіздер және (3-бап) өлшеу нәтижелерін – линзадан экранға дейінгі қашықтықты кестеге ендіріңіздер.

6. Әр жарық сүзгісі үшін, линзаның оптикалық күшін , формуласымен есептеңіздер, оның орташа мәнін Dорт табыңыздар (есептеуді қайырмадан кейінгі үш санға дейінгі дәлдікпен анықтаңыздар).

7. (1) формуланы қолданып әр сүзгі үшін, шынының n сыну көрсеткішін есептеп, сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігінің графигін тұрғызыңыздар.

8. Қорытынды жасаңыздар.

- Бақылау сұрақтары

1. 	Оптикалық жүйелердің кемістіктерін атаңыздар.

2. 	Хроматизм деп нені айтады?

3.	Линзаның оптикалық күші дегеніміз не?

4.	Жарық дисперсиясы дегеніміз не?

5. 	Қалыпты дисперсия дегеніміз не?

6. 	Қалыпсыз дисперсия дегеніміз не?

7. 	Дисперсияның электрондық теориясы.

8. 	Қондырғының оптикалық схемасын түсіндір.

№4

Зертханалық жұмыс

ЖАРЫҚ ПОЛЯРИЗАЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты:	диэлектриктен шағылғандағы жарық поляризациясын зерттеу, толық поляризациялану бұрышын анықтау. Поляроидтар арқылы өткен жарықты зерттеу.

Құрал-жабдықтар: арнайы қондырғы,  жарық беру шамы,  жарықтың  интенсивтілігін өлшегіш құрал

1.Теориядан  қысқаша мәлімет

Жарық сәулесі көлденең толқын. Электр өрісі кернеулігінің векторы  мен магнит өрісі кернеулігінің векторы  өзара перпендикуляр екендігі белгілі. Жарық толқыны өрісінің векторлары үздіксіз өзгеріп, яғни ұдайы тербеліп тұрады. Сонымен, жарық тербелістері үшін  тербеліс векторы қарастырылады және бұл вектор – жарық векторы деп аталады.

Жарық толқындары заттың атомдары мен молекулаларында жүріп жатқан кейбір процестер нәтижесінде пайда болады. Олардың әрқайсысы шығаратын жарық толқындарының электр векторларының бағыттары әр түрлі, сонымен қатар атомның шығарған жарық толқындарының электр векторларының бағыты да өзгеріп тұрады.

1-сурет

Сөйтіп, жарық толқынының электр векторы түрлі жаққа бағытталған, яғни сан-алуан жазықтықта тербелуі мүмкін. Мұнда бір бағыттың басқа бағыттардан артықшылығы болмайды. Өрісінің электр векторы кеңістікте осылай түрлі бағытта орналасқан жарық-табиғи жарық деп аталады. Табиғи толқындарының барлық бағытта интенсивтілігі бірдей болады. (1-сурет)

Жарық толқынының векторы тек белгілі бір бағытта ғана тербеліп, және белгілі заңдылықтарға бағынатын сәулелер поляризацияланған сәулелер деп аталады. Электр векторының тербеліс бағыты мен сол тербелістер таралатын бағыт арқылы өтетін жазықтық, поляризацияланған жарықтың тербеліс жазықтығы, ал оған перпендикуляр жазықтық – поляризациялану жазықтығы деп аталады.

2-сурет

Егер жарық векторы тербелістері бір ғана бағытта немесе жазықтықта болып жатса, ондай жарық сызықтық немесе жазықтық  поляризацияланған деп аталады.

Егер жарық векторы  тербелгенде, оның ұшы шеңбер немесе эллипс            (2-сурет) сызатын болса, онда оларды дөңгелектік немесе эллипстік поляризацияланған жазықтықтар деп атайды.

Жарық толқыны өрісінің электр векторымен , бірге магнит векторы да тербеледі, олардың тербелу жазықтықтары бір-біріне перпендикуляр. Сонда, магнит векторының тербеліс бағыты мен толқын таралатын бағыттан өтетін жазықтық, жарықтың поляризациялану жазықтығы болады. Поляризацияланған жарықтың тербеліс жазықтығы мен поляризациялану жазықтығы туралы айтылғанда осыны ұмытпау керек.

Малюс заңы. Көзбен анықтап қарағанда поляризацияланған жарық пен табиғи жарықтың айырмашылығы жоқ. Оларды ажырата алатын құрал анализатор деп аталады. Анализатордың жұмыс істеу принципі поляризатордың жұмыс істеу принципіне сәйкес. Мысалы, турмалин кристалынан оның осіне паралель етіп қиып алынған пластинкаға дәл келетін осьтен айналдырсақ, өткен жарық интенсивтілігі өзгермейді. Дәл осындай тағы бір турмалин пластинкасын алып, оны алғашқы пластинканың жанына паралель етіп қойсақ, онда жарық олардың екеуінен де өтеді, бірақ оның интенсивтілігі бұрынғысынан гөрі бәсеңдейді, себебі жарықты екі пластинка көбірек жұтады.

Турмалин пластинкаларының біреуін, яғни екінші пластинканы сәулемен дәл келетін осьтен айналдырсақ, өткен жарық интенсивтілігі кеми бастайды, олардың осі бір-біріне перпендикуляр болса, жарық екінші пластинкадан өтпейді. Бұған қарағанда I-ші турмалин пластинка тек белгілі бір бағытта болатын жарық тербелістерін ғана өткізеді, II-турмалин пластинка ондай тербелістерді бөгейді. Сөйтіп, турмалин пластинкасынан әр түрлі бағытта өтіп жатқан жарық тербелістерінен тек белгілі бір бағытта (паралель бағытта) болатын тербелістер ғана өте алады. Сонымен, турмалиннен өткен жарық толқынының электр векторы белгілі бір жазықтықта тербеледі, демек табиғи жарық турмалиннен өткенде поляризацияланады. Бұл қарастырған мысалда, I-ші турмалин пластинка поляризатор, II-ші турмалин-анализатор деп аталады.

Жарықтың тербеліс жазықтығы поляризатор жазықтығымен бұрыш жасайтын болса, онда тербеліс амплитудасын екіге жіктеуге болады. (3-сурет)

3-сурет

=cos                              = sin

Поляризатор арқылы бірінші тербеліс өтеді де, ал екіншісі өтпейді.  Сондықтан,

=                   =                       (1)

Бұл Малюс заңы деп аталады.

Табиғи жарықта -дің барлық мәні бірдей болуы ықтимал. Сондықтан, поляризатор арқылы өтетін жарықтың бөлігі  мәнінің орта шамасына тең, яғни 0,5. Олай болса,  I=0,5I0 , мұндағы I0  – поляризаторға түскен жарық интенсивтілігі.

Табиғи жарық сәулесінің жолына жазықтықтары өзара бұрыш жасайтын поляризатор мен анализаторды орналастырамыз. Поляризтордан жазық поляризацияланған жарық өтеді, оның интенсивтілігі табиғи жарық интенсивтілігінің жартысын құрайды 0,5I0 . Малюс заңы бойынша анализтордан интенсивтілігі  Icos2φ   -ге тең жарық өтеді. Сонымен, поляризатор мен анализатордан өткен жарық интенсивтілігі мынаған тең:

Бұл формуладан φ=0 тең болғанда Imax=0,5I0,   ал φ=900    болғанда Imin=0,5I0, яғни жазықтықтар перпендикуляр қиылысқан; поляризатор мен анализатор жарықты өткізбейді.

2.Қондырғының сипаттамасы

Брюстер заңы мен Малюс заңын зерттеу үшін, оптикалық тағанға бекітілетін арнайы қондырғы қолданылады. Оның схемасы 4-суретте келтірілген.

Жарық (1) шамының корпусындағы (қабығындағы) тесік арқылы, айналатын үстелшенің бекіткішіне орналыстырылған (3) шыны пластинаға түседі. Жарықтың түсу бұрышын өзгерту, шыны пластина орналастырылған үстелшені бұру арқылы жүзеге асырылады.Айналатын үстелшенің (6) стрелкасы жарықтың түсу бұрышын көрсетеді. Қондырғыға қосымша қорапқа салынған, алынып-салынатын шыны пластиналар жиыны (2, 4, 7, 12 дана) берілген. Пластинадан шағылған жартылай поляризацияланған жарық (7) анализатор арқылы, (8) фотоэлементке түседі, ол (9) жарық интенсивтілігін өлшейтін құралға (ЖИҚ) жалғанған. Жарық интенсивтілігін өлшейтін құралдың көрсетуі фотоэлементке түсетін жарық ағынына пропорционал. Анализатордың поляризация жазықтығының орны (10) шкалада көрсеткіштің көмегімен белгіленеді.

4-сурет

3-сурет

Анализатор- фотоэлемент бөлігі (11) иінге бекітілген, ол вертикаль остің бойымен 50° тан 180- қа дейін айнала алады. Шағылдыратын (3) пластина вертикаль ось бойымен айнала алады, және онан шағылған жартылай поляризацияланған жарықтың тербеліс жазықтығы  вертикаль болады. (8) фотоэлементке (7) анализатордың орнына тәуелді жарық ағыны түседі, егер ППА (анализатор вертикаль болса – онда (9) жарық интенсивтілігін өлшейтін құралдың көрсетуі максимал) ал, егер анализатор горизонталь орналасса, онда құралдың көрсетуі минималь болады. Теориялық тұжырымдардан шығатынындай, өзара перпендикуляр жазықтықтарда поляризацияланған осы екі құрамның интенсивтілігі (вольтметрдің көрсетуі де) 3- суреттегі графикке сай жарықтың түсу бұрышына тәуелді өзгеріп отырады. Жарықтың пластинаға түсу бұрышын өзгертіп және вольтметрдің көрсетуін белгілеп, толық поляризациялану бұрышын немесе Брюстер бұрышын табуға болады. Малюс заңын зерттеу үшін (12) қосымша поляризатор қолданылады. (16)- жинағыш линза.

3. Қондырғымен танысу және оны жұмысқа дайындау.

1. 	Қондырғының негізгі бөліктерімен және элементтерімен танысыңыздар:

а)  пластинаға жарықтың түсу бұрышын;

б)  анализатордың орнын өзгертуін ;

в)  анализатор- фотоэлемент бөліктерімен танысыңыздар.

2. 	Жарық көзін қосып, және вертикал остің бойымен айналдыра отырып, жарық шоғының оптикалық таған бойымен бағытталуына қол жеткізіңіздер.

3. 	Бекіткішке төрт пластинасы бар қорапты бекітіңіздер. Бекіткішті бұрылу бұрышының көрсеткіші нолдік бөлікте тұратындай етіп және шағылған

жарық шоғы оптикалық таған бойымен бағытталатындай етіп орнатыңыз Жарықтандыру қондырғысының дұрыстығын қосымша пластинадан шағылған жарық арқылы бақылауға болады: жарықтандыру шамынан шағылған жарықтылығы, жарықтандыру шамының шығатын тесігіне салыстырғанда симметриялы болуы қажет.

4. Анализатордың және жарық интенсивтілігін тіркегіш құралдың құрылысы мен, жұмысымен танысыңыздар. Ол үшін, пластина арқылы өткен жарық анализатор мен фотоэлеменке түсетіндей етіп анализатор бөлігінің иінін бұру керек. Жарық интенсивтілігін өлшеу құралын қосып оған фотоэлементті жалғау керек. Анализатордың орнын 0° тан 180°-қа дейін өзгертіп, сигналдың шамасының өзгеріссіз қалатындығын бақылаңыздар. Яғни, пластина арқылы өткен жарық поляризацияланбаған болады.

5. Шағылдырғыш пластинаны бұрып, жарықтың түсу бұрышын =25° тан 80° аралығында өзгертіңіздер. Иінді бұру арқылы, шағылған жарықтың фотоэлементке түсуіне қол жеткізіңіздер.

ҚОНДЫРҒЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН!

4. Жұмыстың орындалу реті.

I- жаттығу. Шағылған жарықтың поляризациясын зерттеу.

- Ұстағышқа төрт пластиналы қорапты бекітіп жарықтың түсу бұрышын 25°-қа орналастырыңыздар. Иінді  бұру арқылы шағылған жарықтың фотоэлементке түсуіне қол жеткізіңіздер. Жарық интенсивтілігін анализатордың 0° және 90° жағдайын да өлшеңіздер.

Басқа түсу бұрыштары үшін (кестеде келтірілген) ұқсас өлшеулер жүргізіп, нәтижелерін 1-кестеге енгізіңіздер.

2.	 Барлық өлшеулерді тағы екі рет қайталап, әр түсу бұрышы үшін жарық интенсивтілігін өлшеуіш құралдың көрсетуінің орташа мәнін табыңыздар.

3.	 Әр түсу бұрышы үшін, шағылған жарықтың поляризациялану дәрежесін келесі формуламен есептеңіздер:

1-кесте

| Түсу бұрышы , град |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imax, мВ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| орташа мәні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imin, мВ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| орташа мәні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поляризациялану дәрежесі, P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брюстер бұрышы Бр = |  |  |  |  |  |  | Сыну көрсеткіш n = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Imax=f(); Imіп=f(); P=f(),тәуелділіктерінің графиктерін тұрғызып, одан Брюстер бұрышын табыңыздар.

5. (1) формула бойынша, пластина материалын (шыны) сыну көрсеткішін есептеңіздер.

Қорытынды жасаңыздар.

2 - жаттығу. Пластина арқылы өткен жарық

поляризациясын зерттеу.

1. (N=2) екі пластиналы қорапты бекіткішке қойып бірінші жаттығуда табылған Брюстер бұрышына тең жарықтың түсу бұрышына орналастырыңыздар.

2. Пластинадан өткен жарық интенсивтілігін тіркеу үшін, фотоэлементті орнатыңыздар.

3. Пластинадан өткен жарық интенсивтілігін анализатордың екі түрлі жағдайында: 90о -та – Imax және  0о -те –  Imin өлшеңіздер.

4. Ұқсас өлшеулерді N=4, 7, 12 пластиналары үшін де жасаңыздар.

5. Барлық өлшеулердің нәтижелерін  2- ші кестеге енгізіңіздер.

2 - кесте

| Пластиналардың реті, N | Вольтметрдің көрсетуі, мВ |  | Поляризациялану дәрежесі, P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imax | Imin |  |
| 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

6. 	Барлық жағдайлар үшін, жарықтың поляризациялану дәрежесін өлшеп,   Р = f (N) графигін тұрғызыңыздар.

7. 	Қорытынды жасаңыз

3 -жаттығу.  Малюс заңын зерттеу.

1. 	Қондырғыдан пластиналары бар қорапты алып тастап, анализатор – фотоэлемент бөлігінің иінін 180° -қа орналастырыңыздар, жарық көзі мен қондырғының арасына  12 ( ППП= 0o ) поляризаторды орнатыңыздар.

2. 	Анализаторды 0° қа орналастырыңыздар және оның орнын әр 15° сайын 0° тан 180° қа дейін өзгерте отырып жарық интенсивтілігін өлщегіш құралдың көрсетуін (поляризатор мен анализатордан өткен жарық интенсивтілігін) жазып алыңыздар.

3.	Барлық өлшеу нәтижелерін 3 кестеге ендіріңіздер.

4. 	Кестені толтыруға қажетті есептеулерді жүргізіңіз.

5. 	I2 = f (cos2)тәуелділігінің графигін тұрғызыңыздар.

3 кесте

| ППП= 0o | ППА | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cos2 |  | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,93 | 1,00 | 0,93 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,07 | 0,00 |
| Iп2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Қорытынды жасаңыздар.

Бақылау сұрақтары

- 1.	Табиғи жарықтың жазықполяризацияланған және жартылайполяризацияланған жарықтан айырмашылығы қандай?

- 2.	Қума толқында поляризация байқала ма?

- 3.	Поляризацияланған жарықты алу әдістерін атаңыздар.

- 4.	Жарықтың қосарланып сыну құбылысының мәні неде

- 5.	Брюстер заңын тұжырымдаңыз.

- 6.	Шағылған және сынған жарықтағы поляризация жазықтығының орнын көрсетіңіздер.

- 7.	Брюстер заңы орындалғандағы, шағылған және сынған сәулелердің өзара перпендикуляр болатындығын көрсетіңіздер.

- 8.	Малюс заңын тұжырымдаңыз.

- 9.	Неліктен анализатордың кез-келген жағдайында жартылай поляризацияланған жарық өтеді?

Әдебиеттер

1.	Савельев И.В. Жалпы  физика  курсы. т. 3. М., Наука.  1987г.

2.	Қойшыбаев Н. Оптика. Атом. Ядро.  Элементар   бөлшектер. «Зият –Пресс», 2006ж.

3.	Полатбеков  П.  Оптика.А. Мектеп.  1971ж.

4.	Ландсберг  Г.С. Оптика. М. Высшая школа, 1979ж.

Қосымшалар

1. Негізгі физикалық тұрақтылар

| Физикалық тұрақты шамалар | белгіленуі | Мәндері |
| --- | --- | --- |
| Нормалды еркін түсу үдеуі | g | 9,81 м/с2 |
| Гравитациялық тұрақты | G | 6,6710-11м3/(кгс2) |
| Авогадро тұрақтысы | Na | 6,021023моль-1 |
| Молярлы газ тұрақтысы | R | 8,31 Дж/(мольК) |
| Стандартты көлем* | Vm | 22,410-3м3/моль |
| Больцман тұрақтысы | K | 1,3810-23 Дж/К |
| Элементарлы заряд | e | 1,6010-19 Кл |
| Вакуумдағы жарық жылдамдығы | c | 3108 м/с |
| Стефан-Больцман тұрақтысы |  | 5,6710-8 Вт/(м2 К4) |
| Винн заңының ығысу тұрақтысы | b | 2,9010-3 мК |
| Планк тұрақтысы | h, ħ | 6,6310-34 Джс; 1,0510-34 Джс |
| Ридберг тұрақтысы | R | 1,10107 м-1 |
| Бор радиусы |  | 0,52910-10 м |
| Электронның комптондық толқын ұзындығы |  | 2,4310-12 м |
| Бордың магнетон тұрақтысы | B | 0,92710-23 Ам2 |
| Сутегі атомының иондық энергиясы | Ei | 2,1810-18 Дж (13,6 эВ) |
| Атомның бірлік массасы | а.б.м. | 1,66010-27 кг |
| Электрлік тұрақты | 0 | 8,8510-12 Ф/м |
| Магнитті тұрақты | 0 | 410-7 Гн/м |

*-қалыпты жағдайдағы идеал газдың молярлы көлемі.

2. Астрономиялық тұрақты шамалар

| Атаулары | Мәндері |
| --- | --- |
| Жердің радиусы | 6,37106 м |
| Жердің массасы | 5,981024 кг |
| Күннің радиусы | 6,95108 м |
| Күннің массасы | 1,981030 кг |
| Айдың радиусы | 1,74106 м |
| Айдың массасы | 7,331022 кг |
| Жердің центрінен Күннің центріне дейінгі арақашықтық | 1,491011 м |
| Жердің центрінен Айдың центріне дейінгі арақашықтық | 3,84108 м |

3. Кейбiр қатты денелердiң негiзгi сипаттамалары

| Зат | Тығыздығы (кг/м3) | Балқу температурасы (оС) | Жылу сыйымдылығы (Дж/кгоС) | Меншiктi балқу жылуы (Дж/кг) | Жылулық ұлғаю коэффициентi (1/оС) | Берiктiк шегi (Н/м2) | Юнг модулi (Н/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2600 | 659 | 896 | 3,8 ·105 | 2,3 10-5 | 1,1 108 | 6,9 1010 |
| Темiр | 7900 | 1530 | 500 | 2,72 ·105 | 1,2 10-5 | 2,94 108 | 19,6 1010 |
| Мыс | 8600 | 1100 | 395 | 1,76 ·105 | 1,6 10-5 | 2,45 108 | 11,8 1010 |
| Қорғасын | 11300 | 327 | 126 | 2,26 ·104 | 2,9 10-5 | 0,2 108 | 1,57 1010 |
| Күмiс | 10500 | 960 | 234 | 8,8 ·104 | 1,9 10-5 | 1,9 108 | 7,4 1010 |
| Болат | 7700 | 1300 | 460 | 0,82 105 | 1,06 10-5 | 7,85 108 | 21,6 1010 |
| Мұз | 900 | 0 | 2100 | 3,30 105 | 0,6 10-5 | 3 108 | 0,28 1010 |
| Мырыш | 7000 | 420 | 391 | 1,17 105 | 2,9 10-5 | 1,1 108 | 8 1010 |

4. Кейбiр сұйықтардың негiзгi сипаттамалары

| Зат | Тығыздығы (кг/м3) | Қайнау температурасы (0С) | Беттiк керiлуi (Н/м) | Меншiктi булану жылуы (Дж/кг) | Меншiктi жылу сыйымдылығы (Дж/кг 0С) | Жылулық Ұлғаю коэффициентi (1/0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Су Сынап Спирт Керосин | 1000 13600 790 800 | 100 357 78 200 | 72,810-3 510 ·10-3 22·10-3 24 ·10-3 | 2,28 ·106 0,29 ·106 0,85 ·106 2,1 ·106 | 4,18·103 0,14·103 2,51·103 2,14·103 | 2,1·10-4 1,8·10-4 11·10-4 10·10-4 |

5. Кейбiр газдардың негiзгi сипаттамалары

| Зат | Тығыздығы (кг / м3) | Конденсация температурасы (0С) | Салыстырмалы молекулалық массасы | Меншiктi жылу сыйымдылығы (Дж/кг 0С) | Жылулық Ұлғаю коэффициентi (1/0С) | Молекула массасы (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ауа Оттегi Сутегi Азот | 1,29 1,43 0,09 1,25 | -183 -253 -196 | 28,96 31,99 2,01 28,01 | 1,01·103 0,91·103 14,3·103 1,05·103 | 3,66·10-3 3,67·10-3 3,66·10-3 3,67·10-3 | 48,1·10-4 26,6·10-4 3,3·10-4 46,5·10-4 |

6. Қатты денелердің тығыздығы

| Қатты дене | Тығыздығы, кг/м3 | Қатты дене | Тығыздығы, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2,70103 | Жез | 8,93103 |
| Барий | 3,50103 | Никель | 8,90103 |
| Ванадий | 6,02103 | Қорғасын | 11,3103 |
| Висмут | 9,80103 | Күміс | 10,5103 |
| Темір | 7,88103 | Цезий | 1,90103 |
| Литий | 0,53103 | Мырыш | 7,15103 |

- Сұйықтардың тығыздығы

| Сұйықтар | Тығыздығы, кг/м3 | Сұйықтар | Тығыздығы, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Су (40С кезінде) | 1,00103 | Күкіртті көміртек | 1,26103 |
| Глицерин | 1,26103 | Спирт | 0,80103 |
| Сынап | 13,6103 | Эфир | 0,7103 |

8. Қалыпты жағдай кезіндегі газдардың тығыздығы

| Газдар | Тығыздығы, кг/м3 | Газдар | Тығыздығы, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сутегі | 0,09 | Гелий | 0,18 |
| Ауа | 1,29 | Оттегі | 1,43 |
| Азот | 1,25 | Аргон | 1,78 |

9. Сұйықтардың беттік керілу коэффициенті, мН/м

Су...........................................................................	73

Сабын көпіршігі...................................................	40

Глицерин...............................................................	62

Сынап.....................................................................500

Спирт.....................................................................	22

10. Молекулалардың эффективті диаметрі

| Газдар | Диаметр, нм | Динамикалық тұтқырлығы , мкПас | Жылуөткізгіштік , мВт/(мК) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот | 0,38 | 16,6 | 24,3 |
| Сутегі | 0,28 | 8,66 | 168 |
| Ауа | 0,27 | 17,2 | 24,1 |
| Гелий | 0,22 | 18,9 | 142 |
| Оттегі | 0,36 | 19,8 | 24,4 |
| Аргон | 0,35 | 21,5 | 16,2 |

| 11. Диэлектрлік өтімділік Су.......................................................... 81 Трансформатор майы.......................... 2,2 Слюда................................................... 7,0 Эбонит................................................. 3,0 Парафин................................................ 2,0 Шыны................................................... 7,0 Фарфор.................................................. 5,0 | 12. Металлдардың меншікті кедергісі, Омм Темір................................................. 9,810-8 Медь................................................ 1,710-8 Нихром............................................ 1,110-6 Күміс............................................... 1,610-8 |
| --- | --- |

13. Иондық энергиялары                                                        14. Газдардағы иондардың

қозғалғыштығы, м2/(Вс)

| Заттар | Еі, Дж | Еі, эВ |  | Газдар | Оң иондар | Теріс иондар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сутегі | 2,1810-18 | 13,6 |  | Азот | 1,2710-4 | 1,8110-4 |
| Гелий | 3,9410-18 | 24,6 |  | Сутегі | 5,410-4 | 7,410-4 |
| Литий | 1,2110-17 | 75,6 |  | Ауа | 1,410-4 | 1,910-4 |
| Сынап | 1,6610-18 | 10,4 |  |  |  |  |

15.Газдардағы иондардың                                                      16. Сыну көрсеткіштері

қозғалғыштығы, м2/(Вс)

| Газдар | Оң иондар | Теріс иондар |  | Алмаз....................................................2,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | 1,2710-4 | 1,8110-4 |  | Су..........................................................1,33 |
| Сутегі | 5,410-4 | 7,410-4 |  | Глицерин..............................................1,47 |
| Ауа | 1,410-4 | 1,910-4 |  | Шыны...................................................1,5-1,9 |
|  |  |  |  | Күкіртті көміртек.................................1,63 |
|  |  |  |  | Май........................................................1,6 |
|  |  |  |  | Бензин...................................................1,38-1,41 |

17. Электрондардың шығу жұмысы

| Металлдар | А, Дж | А, эВ |
| --- | --- | --- |
| Калий | 3,510-19 | 2,2 |
| Литий | 3,710-19 | 2,3 |
| Платина | 1010-19 | 6,3 |
| Рубидий | 3,410-19 | 2,1 |
| Күміс | 7,510-19 | 4,7 |
| Цезий | 3,210-19 | 2,0 |
| Цинк | 6,410-19 | 4,0 |

- Ілкейту және кiшiрейту жалғаулары

| Аталуы | Белгiленуi | Негiзгi бiрлiкке қатынасы | Аталуы | Белгiленуi | Негiзгi бiрлiкке қатынасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апто фемто пико нано микро милли санти деци | а ф п н мк м с д | 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 | дека гекта кило Мега Гига Тера Пета Экса | да г к М Г Т П Э | 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 |

22. Грек және латын алфавиттері

| Әріптер | Аталуы | Әріптер | Аталуы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | альфа |  | ню |
|  | бета |  | кси |
|  | гамма |  | омикрон |
|  | дельта |  | пи |
|  | эпсилон |  | ро |
|  | дзета |  | сигма |
|  | эта |  | тау |
|  | тэта |  | ипсилон |
|  | йота |  | фи |
|  | каппа |  | хи |
|  | ламбда |  | пси |
|  | мю |  | омега |

МАЗМҰНЫ

Кіріспе.....................................................................................................................	3

1.МЕХАНИКА.......................................................................................................	5

№1. Зертханалық жұмыс. Тікелей көп қайталап өлшенген шаманың нәтижесін өңдеу.........................................................................................	5

№2. Зертханалық жұмыс. Жанамай өлшеулердің нәтижелерін өңдеу........................................................................................................  10

№3. Зертханалық жұмыс. Максвелл маятнигінің қозғалысын зерттеу...........16

№4. Зертханалық жұмыс. Физикалық маятниктің көмегімен тербеліс

заңдарын зерттеу........................................................................................21

№5. Зертханалық жұмыс. Домалау үйкеліс коэффициентін анықтау............  28

2.МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА....................35

№1.	Зертханалық жұмыс. Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау...........................................................................35

№2.	Зертханалық жұмыс.  Сұйықтың беттік керілу коэффициетін

сақинаны ажырату әдісімен анықтау...................................................................40

№3.	 Зертханалық  жұмыс. Рейнольдс санын анықтау.................................44

№4.	    Зертханалақ жұмыс. Ауаның  жылу  сыйымдылықтарының қатынасын анықтау...............................................................................................49

3.ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ....................................................................53

№1. Зертханалық жұмыс. Модельдеу әдісі бойынша электростатикалық

өрісті зерттеу.................................................................................................         53

№2. Зертханалық жұмыс. Магнетрон әдісімен электронның меншікті зарядын анықтау.................................................................................................................  57

№3. Зертханалық жұмыс. Жартылай өткізгіштердегі Холл эффектісін

оқып үйрену...........................................................................................  63

№4. Зертханалық жұмыс. Өткізгіштің меншікті кедергісін

анықтау тәсілдері.......................................................................................68

№5. Зертханалық жұмыс. Ферромагнетиктің магниттік өтімділігінің

магнит өрісінің кернеулігіне тәуелділігін зерттеу.............................  74

№6. Зертханалық жұмыс. Ферромагнетиктің магниттелуінің

негізгі қисығын алу .................................................................................79

4. ОПТИКА ........................................................................................................  86

№1. Зерханалық жұмыс. Интерференция құбылысының көмегімен

линзаның қисықтық радиуын анықтау ............................................................   86

№2. Зертханалық жұмыс. Жарықтың дифракциясына негізделген құбылыстарды зерттеу ............................................................................93

№3. Зертханалық жұмыс. Жарық дисперсиясын зерттеу ...............................  99

№4. Зертханалық жұмыс. Жарық поляризациясын зерттеу зерттеу....................................................................................................  102

Қосымша ..........................................................................................................  110