Ф.7.03-03

Садырбаева А.С.

«МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

пәні бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

6В07210 – Мұнай-газ ісі, 6В07215 – Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету, 6В07216 – Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға

Шымкент, 2020ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫММИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті

«Мұнайгаз ісі» кафедрасы

Садырбаева А.С.

«МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

пәнінен 6В07210 – Мұнай-газ ісі, 6В07215 – Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету, 6В07216 – Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға практикалық сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент – 2020ж.

УДК 622.279.23

ББК 33.62

Құрастырған: Садырбаева А.С.

«Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы» пәнінен 6В07210 – Мұнай-газ ісі, 6В07215 – Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету, 6В07216 – Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқау. – Шымкент: М.Әуезо

в атындағы ОҚМУ, 2020. – 56 бет.

Әдістемелік нұсқаулар «Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы» пәнінің оқу жоспары және бағдарламасы талаптарына сай құрастырылған және курстың практикалық сабақтары тақырыптарын орындау бойынша қажетті мәліметтерді қамтиды.

Рецензент: 	Досмаканбетова А.А. – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде (хаттама № 6  «13 »  012020ж.) және «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясымен (хаттама № 6   , «17»   012020ж.) қарастырылып баспаға ұсынылған

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік Кеңесімен баспаға ұсынылған (хаттама № , «» 2020ж.)

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2020ж.

Баспаға шығаруға жауапты  Садырбаева А.С.

Мазмұны

Кіріспе	6

№1 практикалық есеп	7

№2 практикалық есеп	10

№3 практикалық есеп	13

№4 практикалық есеп	15

№5 практикалық есеп	17

№6 практикалық есеп	19

№7 практикалық есеп	22

№8 практикалық есеп	25

№9 практикалық есеп	33

№10 практикалық есеп	36

№12 практикалық есеп	41

№13 практикалық есеп	42

№14 практикалық есеп	47

№15 практикалық есеп	51

Әдебиеттер тізімі	53

Кіріспе

Әдістемелік нұсқаулар 5В070800 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқитын студенттеріне арналған және басқа мамандықтардың студенттерімен оқу-зерттеу жұмыстарын орындауда қолданылады.

5В070800 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының «Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы» пәні ең негізгі пәндердің бірі болып саналады.

Ол ұңғыға сұйықтың келуін, ұңғыны пайдалануға дайындығын, мұнай қабатына әсер етуші әдістер мен мақсатын, ұңғының түп шекарасына әсер етуші әдістерін, ұңғыны зерттеу және пайдалану жолдарын оқытады.

Ұңғыны зерттеу негізінде есептелетін қабат параметрлері және қабатты гидравликалық жару үрдісі, ұңғыны игеру және гидроқүмағынды перфорация үрдісін есептеу, есептеу тәртібі, ұңғы және қабаттың фильтрациялық параметрлерін анықтайтын формулалар жұмыстың тәжірибелік бөлімінде келтірілген жұмыстың практикалық бөлімінде ұңғының өнімділік коэффициентіне, өткізгіштігіне және қабаттың гидроөткізгіштігіне, сонымен қатар өлшейтін құралдардың жұмыс жасау жолдарына және өлшеу қорытындыларының интерпретацияларына мысалдар келтірілген.

Мұнай және ілеспе газды жинау ұңғы сағасының маңынан басталып мұнайды дайындау қондырғыларында аяқталып, бір технологиялық жүйені қүрайды. Жинау және дайындау жүйелеріне келесі негізгі талатар қойылады: жоғары тиімділік, жинау және дайындау процесінде мұнай мен газ шығынын толығымен жою, ғимараттардың бүкіл кешенінің құрылыстары аяқталғанға дейін кәсіпшілік учаскелерін пайдалануға енгізу мүмкіндігі, сенімділік пен пайдалану, бүкіл жүйені толығымен автоматтандыру телемеханикаландыру мүмкіндігі.

№1 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Қабат мұнайының физикалық қасиеттерін есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Мұнайды газсыздандыру процесінде оның негізгі физикалық қасиеттерін анықтау

Теориялық бөлім

Ұңғыманы игеру. Бұл процестің негізгі мақсаты ˗ ұңғыманың түптік қысымын төмендету және оны пайдалануға беру. Ұңғыманы игерудің әр түрлі тәсілдері бар. Ұңғыманы игерумен байланысты, сұйықтықты қабатқа сіңбейтіндей етіп жеңілірек сұйықпен алмастыру мәселесін қарастырайық. Анықталатын параметрлерге: түптік қысым Pзаб; сұйық айдайтын қысым Pз; айдалатын усұйықтың көлемі V3; айдау ұзақтығы T3 жатады.

Бұл процесті анықтау барысында, ламинарлы (құрылымды) және турбулентті режимдегі ньютондық және ньютондық емес тұтқырлығы икемді сұйықтардың тек қана дөңгелек қималы құбырларында емес, сонымен бірге сақиналы қималы құбырларағы үйкелісінің жоғалуын анықтау қажет.

Үйкелістің шығынын есептеу

Дөңгелек қималы құбырдағы үйкелістің шығынын есептеу

3.1 есеп. Келесі бастапқы мәліметтер үшін тұтқырлықты сұйықты (балшық ерітіндісі) ньютонды сұйыкпен (сумен) ауыстырғанда дөңгелек қималы құбырдағы үйкелістің шығынын есептеп, салыстыру қажет: 	құбыр ұзындығы Н=2000 м; құбырдың ішкі диаметрі DT=0,076 м; балшықты ерітіндінің тығыздығы ρгл=1200 кг/м³; судың тығыздығы ρв=1000 кг/м³; судың тұтқырлығы μв=1 мПа·с; судың көлемдік шығымы Q1=0,003 м³/с, Q2=0,015 м³/с.

Шешуі. Екі жағдайда да балшық ерітіндісі құбырдан толығымен сығылады. Балшық ерітіндісі тұтқырлығы икемді сұйық болғандықтан, шекті динамикалық кернеу жылжуының τ0 икемділік тұтқырлығын μ бағалау үшін Б.С.Филатов формулаларын қолданамыз.

1. Газсыздандырудың термодинамикалық шарттарын анықтаймыз: р және Т.

2. Қанығудың ағымдағы тепе-теңдік қысымын есептейміз, Т≤Тпл шартында:

(1)

3. Қалыпты жағдайларға келтірілген бөлінген газдың меншікті көлемі:

(2)

мұндағы

4. Мұнайды газсыздандыру процесінде оның қалдық газ қанығуын еесптейміз (еріген газдың меншікті көлемі):

(3)

5. Бөлінген газдың салыстырмалы тығыздығын анықтаймыз:

(4)

мұндағы

6. Мұнайды газсыздандырудың берілген шартында онда қалатын еріген  газдың салыстырмалы тығыздығын анықтаймыз:

(5)

7. Мұнайдың газқанығуының бірлік өзгеруі есебінен оның көлемінің меншікті үлкеюін және стандарт қысымда газсыздалған мұнайдың көлемдік кеңеюінің температуралық коэффицентін алдын ала анықтап алып, көлемдік коэффициентті анықтаймыз:

(6)

мұндағы

(7)

8. Газқаныққан мұнайдың тығыздығын есептейміз:

(8)

9. Берілген ро және температурада газсыздандырылған мұнайдың тұтқырлығын есептейміз.

(9)

мұндағы

10. Газқаныққан мұнайдың тұтқырлығын анықтаймыз:

а) еріген газдың меншікті көлемін ро = 0,1 МПа, Т=300,5 К мәндері үшін қайта есептеп шығамыз.

(10)

б) А және В газмөлшерінің функцияларын есептейміз:

в) газ қаныққан мұнай тұтқырлығын рнасТ = 8,95 МПа болғанда есептейміз

11. Берілген термодинамикалық шарттарда газқаныққан мұнайдың газбен шекарада беттік тартылуы

(11)

Есептің шарты: мұнайды газсыздандыру процесінде оның негізгі физикалық қасиеттерін анықтау керек. Есептеуге бастапқы мәліметтер 1 кестеде келтірілген.

1 кесте. Бастапқы мәліметтер

| № вар | Мұнай қысымы р, МПа | Мұнай температурасы Т, К | Қабат қысымы рпл, МПа | Қабат температурасы Тпл, К | Газдалған мұнай тығыздығы ρнд, кг/м3 | Қабат мұнайының газқанығуы Г, м3/т | Қанығу қысымы рнас, МПа | Газдың салыстырмалы тығыздығы ρго, кг/м3 | Азоттың мольдік үлесі уа, | Метанның мольдік үлесі ус1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 | 275 | 12,5 | 288 | 800 | 40,5 | 7,5 | 0,945 | 0,04 | 0,216 |
| 2 | 5,2 | 280 | 13,0 | 290 | 820 | 42,5 | 7,7 | 0,975 | 0,045 | 0,224 |
| 3 | 5,4 | 285 | 13,5 | 295 | 840 | 44,5 | 7,9 | 0,995 | 0,051 | 0,239 |
| 4 | 5,6 | 290 | 14,0 | 300 | 860 | 45,5 | 8,1 | 1,015 | 0,058 | 0,245 |
| 5 | 5,8 | 295 | 14,5 | 305 | 880 | 47,5 | 8,3 | 1,025 | 0,060 | 0,250 |
| 6 | 6,0 | 300 | 15,0 | 310 | 900 | 49,5 | 8,5 | 1,105 | 0,062 | 0,260 |
| 7 | 6,2 | 305 | 15,5 | 315 | 920 | 51,5 | 8,7 | 1,115 | 0,65 | 0,275 |
| 8 | 6,4 | 310 | 16,0 | 320 | 940 | 53,5 | 8,9 | 1,120 | 0,075 | 0,290 |
| 9 | 6,6 | 315 | 16,5 | 325 | 960 | 55,5 | 9,1 | 1,135 | 0,080 | 0,310 |
| 10 | 6,8 | 320 | 17,0 | 330 | 980 | 57,5 | 9,3 | 1,140 | 0,089 | 0,330 |
| 11 | 7,0 | 325 | 17,5 | 335 | 1000 | 59,5 | 9,5 | 1,145 | 0,071 | 0,340 |
| 12 | 7,2 | 330 | 18,0 | 340 | 1020 | 61,5 | 9,7 | 1,195 | 0,090 | 0,355 |
| 13 | 7,4 | 335 | 18,5 | 345 | 1040 | 63,5 | 9,9 | 1,205 | 0,095 | 0,380 |
| 14 | 7,6 | 340 | 19,5 | 350 | 1060 | 65,5 | 10,1 | 1,210 | 0,094 | 0,405 |
| 15 | 7,8 | 345 | 20,0 | 355 | 1080 | 67,5 | 10,3 | 1,315 | 0,099 | 0,410 |
| 16 | 7,9 | 350 | 20,5 | 360 | 1010 | 60,0 | 9,6 | 1,141 | 0,090 | 0,340 |
| 17 | 7,0 | 330 | 18,5 | 340 | 1020 | 60,5 | 9,7 | 1,142 | 0,091 | 0,345 |
| 18 | 7,1 | 333 | 19,0 | 345 | 1030 | 61,5 | 9,8 | 1,145 | 0,092 | 0,350 |
| 19 | 7,3 | 335 | 19,5 | 350 | 1040 | 62,0 | 9,9 | 1,147 | 0,093 | 0,355 |
| 20 | 7,5 | 340 | 20,0 | 355 | 1050 | 62,5 | 10,0 | 1,149 | 0,094 | 0,360 |

№2 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Су-мұнай қоспасының физикалық қасиеттерін есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:қабат суының физикалық қасиеттерін: ұңғыны фонтандау кезінде тығыздығын және динамикалық тұтқырлығын анықтау керек

Теориялық бөлім

Есептің шарты: қабат суының физикалық қасиеттерін: ұңғыны фонтандау кезінде тығыздығын және динамикалық тұтқырлығын анықтау керек. Ұңғы өніміндегі судың массалық үлесі nв = 0,2; Мұнайдың стандарт жағдайдағы тығыздығы ρнст = 868 кг/м3,  Есептеуге бастапқы мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

Қабатты гидрожаруды жүргізу жобасын құру, жұмысшы сұйықтарды таңдау және келесі шарттар үшін процесс көрсеткіштерін бағалау: пайдалану ұңғымасы; тереңдік L = 180 м; қашау диаметрі D = 0,25 м; қабаттың ені h = 10 м; орташа өткізгіштік k = 0,05·10-12 м²; жыныстардың серпімділік модулі Е = 104 МПа; Пуассон коэффициенті ν = 0,3; өнімділік қабат үстіндегі жыныстардың орташа тығыздығы ρп = 2600 кг/м³; жатыс жағдайындағы жыныстардың кернеулі күйі А.Н.Динник гипотезасына бағынады.

Тау қысымының вертикальды құраушысы

pгв = ρпg L = 2600· 9,81·1800· 10-6 = 45,91 МПа

Тау қысымының горизонтальды құраушысы

pг= pгвν/ (1 ̶  ν) = 45,91·0,3/(1 ̶  0,3) = 19,68 МПа.

Осындай жағдайда ГРП –де вертикальды сызаттар түзілуі мүмкін.

Гидрожаруды сүзгіленбеген сұйықпен жүргіземіз. Жару сұйығы мен сұйық-құмдақты сұйық ретінде асфальтит қосылған, тығыздығы ρн = 930 кг/м³, тұтқырлығы μ =200 мПа·с қоюлатылған мұнайды қолданамыз. 1 м³ сұйық-құмдақ үшін құм құрамын с = 300 кг етіп қабылдаймыз, сызаттан сынаны шығару үшін 0,8  ̶ 1,2 мм фракциялы, шамамен 3 т кварц құмын айдауды жүргіземіз, айдау шапшаңдығы Q = 12 л/с, бұл вертикальды сызаттар түзілуі кезіндегі минималды рұқсат етілген айдау шапшаңдығынан айтарлықтай жоғары.

1. Стандарт жағдайда қоспадағы судың көлемдік шығындық үлесі

2. Берілген р және Т мәндерінде мұнай және судың көлемдік шығындары:

3. Берілген р және Т мәндерінде қоспадағы судың көлемдік шығындық үлесі

4. Каналдың қарастырылып отырған қимасында су мұнай қоспасы ағынының жылдамдығы

, м/с

5. Қоспаның шектік жылдамдығы

, м/с

6. Есептеу мәліметтері бойынша ωсм және ωсм.кр мәндерін салыстырамыз. Егер ωсм > ωсм.кр болса, онда су-мұнай ағыны эмульсиялы құрылымды болады.

Егер ωсм < ωсм.кр болса, онда су-мұнай ағыны тамшылы құрылымды болады.

Эмульсиялы құрылым үшін.

7. Эмульсияның шектік жылдамдығы

8. Есептеу нәтижелері бойынша су-мұнай эмульсиясының түрі анықтаймыз:

Егер βв ≤0,5 және ωсм > ωсм.кр болса, онда эмульсия түрі (су/мұнай)

Егер βв ≤0,5 және ωсм < ωсм.кр болса, немесе βв >0,5  онда эмульсия түрі (мұнай/су)

9. Су/мұнай эмульсиясының тығыздығы

10. Эмульсия ағынының қозғалу жылдамдығы

11. Эмульсияның тұтқырлығына ығысу жылдамдығының әсерін ескеретін А параметрі:

12. Динамикалық тұтқырлық

Тамшылы құрылым үшін

8. Есептеу нәтижелері бойынша су-мұнай эмульсиясының түрі анықтаймыз:

Егер βв ≤0,5 болса, онда эмульсия түрі мұнайда су болады (су/мұнай)

Егер βв >0,5  болса, онда эмульсия түрі судағы мұнай (мұнай/су)

9. Сумен шекарада мұнайдың беттік тартылуы

σнг, σвг – сәйкесінше мұнай-су, су-газ шекараларындағы беттік тартылу

10. Судың келтірілген жылдамдығы ωв пр

11. Қоспа ағынындағы фазалардың нақты көлемдік үлестері, (су/мұнай) қоспасы үшін

Сыртқы фазаның нақты көлемдік үлесі

12. (мұнай/су) қоспасы үшін

Мұндағы

13. су/мұнай қоспасының тығыздығы

14. Тамшылы құрылымды су/мұнай қоспасы үшін динамикалық тұтқырлық

(су/мұнай) қоспасы үшін μнв = μн,

(мұнай/су) қоспасы үшін μнв = μв.

2 кесте - Бастапқы мәліметтер

| № вар | Мұнай температурасы Т, К | Қабат қысымы р, МПа | Ұңғы шығымы Qжст, м³/тәул | СКҚ тізбегінің диаметрі Dт, мм | Мұнай тығыздығы ρн, кг/м³ | Су тығыздығы ρв, кг/м³ | Мұнай тұтқырлығы μн, мПас | Су тұтқырлығы μв, мПас | Мұнайдың көлемдік коэфф.bн | Судың көлемдік коэфф.bв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 275 | 12,5 | 110 | 45,0 | 801,5 | 1020 | 2,1 | 0,7 | 1,090 | 0,900 |
| 2 | 280 | 13,0 | 115 | 45,5 | 802,5 | 1025 | 2,2 | 0,73 | 1,095 | 0,905 |
| 3 | 285 | 13,5 | 120 | 46,0 | 803,0 | 1030 | 2,3 | 0,75 | 1,100 | 0,910 |
| 4 | 290 | 14,0 | 125 | 46,5 | 805,0 | 1035 | 2,4 | 0,77 | 1,105 | 0,915 |
| 5 | 295 | 14,5 | 129 | 47,0 | 807,0 | 1040 | 2,5 | 0,79 | 1,110 | 0,920 |
| 6 | 300 | 15,0 | 130 | 47,5 | 809,0 | 1045 | 2,6 | 0,80 | 1,115 | 0,925 |
| 7 | 305 | 15,5 | 135 | 48,0 | 810,5 | 1050 | 2,7 | 0,83 | 1,120 | 0,930 |
| 8 | 310 | 16,0 | 140 | 48,5 | 812,5 | 1055 | 2,8 | 0,85 | 1,125 | 0,940 |
| 9 | 315 | 16,5 | 145 | 49,0 | 813,0 | 1060 | 2,9 | 0,87 | 1,130 | 0,945 |
| 10 | 320 | 17,0 | 150 | 49,5 | 814,0 | 1065 | 3,0 | 0,89 | 1,135 | 0,950 |
| 11 | 325 | 17,5 | 155 | 50,0 | 815,0 | 1070 | 3,05 | 0,90 | 1,140 | 0,955 |
| 12 | 330 | 18,0 | 157 | 50,5 | 816,0 | 1075 | 3,1 | 0,93 | 1,145 | 0,960 |
| 13 | 335 | 18,5 | 160 | 55,0 | 817,0 | 1080 | 3,15 | 0,95 | 1,150 | 0,970 |
| 14 | 340 | 19,5 | 165 | 55,5 | 818,0 | 1085 | 3,20 | 0,97 | 1,155 | 0,980 |
| 15 | 345 | 20,0 | 170 | 60,5 | 819,0 | 1090 | 3,25 | 0,99 | 1,160 | 0,990 |
| 16 | 312 | 16,0 | 132 | 65,5 | 820,0 | 1095 | 2,75 | 0,82 | 1,165 | 1,010 |
| 17 | 317 | 16,3 | 137 | 70,0 | 821,0 | 1083 | 2,85 | 0,84 | 1,170 | 1,015 |
| 18 | 321 | 16,5 | 142 | 75,5 | 823,0 | 1087 | 2,92 | 0,86 | 1,175 | 1,020 |
| 19 | 326 | 16,7 | 144 | 80,0 | 825,0 | 1093 | 2,95 | 0,88 | 1,142 | 1,025 |
| 20 | 329 | 17,3 | 148 | 85,0 | 830,0 | 1097 | 2,97 | 0,92 | 1,144 | 1,030 |
| 21 | 332 | 17,7 | 154 | 90,0 | 833,0 | 1088 | 3,0 | 0,94 | 1,146 | 1,035 |

№3 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Ұңғыманы меңгеру. Үйкеліс кезінде шығындарды есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Тұтқыр сұйықты (сазды ерітінді) ньютон сұйығымен (су) алмастыруда домалақ қималы құбырда үйкеліске шығындарды есептеп, салыстыру

Теориялық бөлім

Есептің шарты: Тұтқыр сұйықты (сазды ерітінді) ньютон сұйығымен (су) алмастыруда домалақ қималы құбырда үйкеліске шығындарды есептеп, салыстыру. Су тығыздығы ρв = 1000кг/м3, су тұтқырлығы μв = 1мПа*с. Есептеуге бастапқы мәліметтер 3 кестеде келтірілген.

Ұңғыманы игеру. Бұл процестің негізгі мақсаты ˗ ұңғыманың түптік қысымын төмендету және оны пайдалануға беру. Ұңғыманы игерудің әр түрлі тәсілдері бар. Ұңғыманы игерумен байланысты, сұйықтықты қабатқа сіңбейтіндей етіп жеңілірек сұйықпен алмастыру мәселесін қарастырайық. Анықталатын параметрлерге: түптік қысым Pзаб; сұйық айдайтын қысым Pз; айдалатын сұйықтың көлемі V3; айдау ұзақтығы T3 жатады.

Бұл процесті анықтау барысында, ламинарлы (құрылымды) және турбулентті режимдегі ньютондық және ньютондық емес тұтқырлығы икемді сұйықтардың тек қана дөңгелек қималы құбырларында емес, сонымен бірге сақиналы қималы құбырларағы үйкелісінің жоғалуын анықтау қажет.

Екі жағдайда да сазды ерітінді құбырдан толығымен шығарылады. Сазды ерітіндінің серпімді тұтқырлығы мен динамикалық ығысу кернеуі келесі формуламен анықталады:

Па*с

Па

Құбырдағы шектік жылдамдық

, м/с

Сазды ерітіндінің құбырдағы нақты орташа жылдамдығы

, м/с

Құбырдағы үйкелуге шығындар келесі формуламен анықталады:

МПа

мұндағы: βт – Сен-Венан-Ильюшин Sen параметріне тәуелді коэффициент

График бойынша (3.1 сурет) βт анықтаймыз.

Судың құбырда қозғалысы кезінде үйкелуге шығындарды анықтау үшін Дарси-Вейсбах теңдеуін қолданамыз:

МПа

Мұндағы λ – гидравликалық кедергі коэффициенті.

3.1 сурет. βт коэффициентінің Сен-Венан-Ильюшин Sen параметріне тәуелділігі

1 – домалақ қима үшін; 2 – сақиналы қима үшін

Рейнольдс санын анықтаймыз:

λ – коэффициентін анықтау үшін Блазиус формуласын қолданамыз:

Құбырдағы үйкелуге жалпы шығындар

, МПа

Судың көлемдік шығыны Q2 (м3/с) үшін осыған ұқсас есептеулер жүргіземіз.

Сазды ерітіндінің құбырда нақты орташа қозғалу жылдамдығы

, м/с

Құбырдағы үйкелуге шығындар:

, МПа

Су үшін

Гидравликалық кедергі коэффициенті

немесе кеелсі формуламен тексереміз

Үйкелуге шығындар

МПа

Құбырдағы үйкелуге жалпы шығындар:

, МПа

мәнін  салыстырып, Судың көлемдік шығындарының Q1 мәнінен Q2 мәніне дейін өзгеруінің шығын өзгерісіне әсерін байқаймыз.

3 кесте – Бастапқы мәліметтер

| № вар | Құбыр ұзындығы Н, м | Құбырдың ішкі диаметрі Dт, мм | Сазды ерітінді тығыздығы ρгл, кг/м3 | Судың көлемдік шығыны Q1, м3/с | Судың көлемдік шығыны Q2, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800 | 60 | 1100 | 0,001 | 0,01 |
| 2 | 1820 | 62 | 1120 | 0,0015 | 0,011 |
| 3 | 1850 | 64 | 1140 | 0,0016 | 0,012 |
| 4 | 1870 | 66 | 1150 | 0,0017 | 0,013 |
| 5 | 1900 | 68 | 1160 | 0,0018 | 0,014 |
| 6 | 1920 | 70 | 1170 | 0,0019 | 0,015 |
| 7 | 1940 | 72 | 1180 | 0,0020 | 0,016 |
| 8 | 1960 | 74 | 1190 | 0,0021 | 0,017 |
| 9 | 1980 | 76 | 1200 | 0,0022 | 0,018 |
| 10 | 2000 | 78 | 1210 | 0,0023 | 0,019 |
| 11 | 2020 | 80 | 1220 | 0,0024 | 0,020 |
| 12 | 2040 | 82 | 1230 | 0,0025 | 0,021 |
| 13 | 2060 | 84 | 1240 | 0,0026 | 0,022 |
| 14 | 2080 | 86 | 1250 | 0,0027 | 0,023 |
| 15 | 2100 | 88 | 1260 | 0,0028 | 0,024 |
| 16 | 2120 | 990 | 1270 | 0,0029 | 0,025 |
| 17 | 2140 | 92 | 1280 | 0,0030 | 0,026 |
| 18 | 2160 | 94 | 1290 | 0,0031 | 0,027 |
| 19 | 2180 | 96 | 1300 | 0,0032 | 0,028 |
| 20 | 2200 | 98 | 1310 | 0,0033 | 0,029 |
| 21 | 2220 | 100 | 1320 | 0,0034 | 0,030 |
| 22 | 2240 | 102 | 1330 | 0,0035 | 0,031 |
| 23 | 2260 | 104 | 1340 | 0,0036 | 0,032 |
| 24 | 2280 | 106 | 1350 | 0,0037 | 0,033 |
| 25 | 2300 | 108 | 1360 | 0,0038 | 0,034 |

№4 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Түптік аймақты қышқыл ерітіндісімен өңдеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Түптік аймақты тұз қышқылымен өңдеуге қажетті реагенттер мөлшерін анықтап, өңдеу жоспарын құрастыру қажет

Теориялық бөлім

Түптік аймақты тұз қышқылымен өңдеуге қажетті реагенттер мөлшерін анықтап, өңдеу жоспарын құрастыру қажет. Есептеуге бастапқы мәліметтер 4 кестеде келтірілген.

Алдымен өткізгіштігі жақсы карбонаттық қабатты 1 м қалыңдыққа 1 м3 ерітінді есебінен тұз қышқылының 15% ерітіндісімен өңдейді. 25°С температурадағы қышқыл тығыздығы ρ25 = 1134 кг/м3. Табан сулары жақын болғандықтан өнімдік қабаттың төменгі 10 м (h´) қашықтығын өңдемейді.

1. Ерітіндінің қажетті көлемі

Wр = 1(h - h´), м3

2. Қышқыл көлемі келесі формуламен анықталады:

м3

Мұндағы хк, хр – тауарлық қышқылдың және қышқыл ерітіндісінің көлемдік үлесі, %

хк = 15%,  хр = 27,5%

3. 15°С температурадағы қышқыл тығыздығы

кг/м3

ρt – 25 °С температурадағы тығыздық

4. Тасымалдау және сақтау кезінде қышқыл концентрациясы өзгерген болса, онда тауарлық қышқыл көлемі

м3

5. Реакцияны баяулатқыш және темірдің тотығу қосылыстарын тұрақтандыру үшін сірке қышқылы қолданылады, оның көлемі келесі формуламен анықталады:

м3

Мұндағы bук - 100% сірке қышқылын қосу нормасы, %, bук = 3%;

сук – тауарлық сірке қышқылының көлемдік үлесі, 80%-ке тең.

6. Коррозия ингибиторы ретінде В-2 реагенті таңдалған, оның көлемі

м3

Мұндағы bк – ерітіндідегі реагенттің таңдалған көлемдік үлесі, bк =0,2 %

си – тауарлық өнімнің көлемдік үлесі, си = 100.

7. Интенсификатор мөлшері

м3

Мұндағы bинт – интенсификаторды қосу нормасы, bинт =0,3 %.

8. Техникалық тұз қышқылын қолданған кезде онда 0,4 % күкірт қышқылы болады. Оны хлорлы барийді қосумен бейтараптандырады. Хлорды барий мөлшері келесі формуламен анықталады:

м3

Мұндағы: 21,3 – 10 кг күкірт қышқылын бейтараптандыруға қажетті хлорлы барий салмағы, кг;

а  - тауарлық тұз қышқылындағы күкірт қышқылының көлемдік үлесі, а =0,4%;

0,02- ерітіндідегі күкірт қышқылының мүмкін көлемдік үлесі, %.

9. Хлорлы барий тығыздығы 400 кг/м3 болғанда оның көлемі

м3

10. Қышқыл ерітіндісін дайындауға су көлемі

, м3

4 кесте - Бастапқы мәліметтер

| № вар | Ұңғы тереңдігі, м | Карбонаттық коллектордың ашылған қалыңдығы h, м | Қашау бойынша ұңғы диаметрі D, мм | Қабат қысымы, МПа | Қабат темпера-турасы, °С | Өткізгіштік коэффициенті, 1012·м2 | Өнімділік коэффициенті, м3/(тәул*МПа) | СКҚ ішкі диаметрі d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1400 | 16 | 170 | 10,0 | 35 | 0,1 | 40 | 60 |
| 2 | 1450 | 17 | 175 | 10,2 | 36 | 0,11 | 41 | 61 |
| 3 | 1470 | 18 | 180 | 10,4 | 37 | 0,12 | 42 | 62 |
| 4 | 1500 | 19 | 85 | 10,6 | 38 | 0,13 | 43 | 63 |
| 5 | 1530 | 20 | 190 | 10,8 | 39 | 0,14 | 44 | 64 |
| 6 | 1550 | 21 | 195 | 11,0 | 40 | 0,15 | 45 | 65 |
| 7 | 1570 | 22 | 200 | 11,2 | 41 | 0,16 | 46 | 66 |
| 8 | 1600 | 23 | 205 | 11,4 | 42 | 0,17 | 47 | 67 |
| 9 | 1640 | 24 | 210 | 11,6 | 43 | 0,18 | 48 | 68 |
| 10 | 1680 | 25 | 215 | 11,8 | 44 | 0,19 | 49 | 69 |
| 11 | 1700 | 26 | 220 | 12,0 | 45 | 0,20 | 50 | 70 |
| 12 | 1730 | 27 | 225 | 12,2 | 46 | 0,21 | 51 | 71 |
| 13 | 1760 | 28 | 230 | 12,4 | 47 | 0,22 | 52 | 72 |
| 14 | 1790 | 29 | 235 | 12,6 | 48 | 0,23 | 53 | 73 |
| 15 | 1800 | 30 | 240 | 12,8 | 49 | 0,24 | 54 | 74 |
| 16 | 1830 | 31 | 245 | 13,0 | 50 | 0,25 | 55 | 75 |
| 17 | 1850 | 32 | 250 | 13,5 | 51 | 0,26 | 56 | 76 |
| 18 | 1870 | 33 | 255 | 14,0 | 52 | 0,27 | 57 | 77 |
| 19 | 1890 | 34 | 260 | 14,5 | 53 | 0,28 | 58 | 78 |
| 20 | 1900 | 35 | 265 | 15,0 | 55 | 0,29 | 59 | 79 |
| 21 | 1930 | 36 | 270 | 15,5 | 60 | 0,30 | 60 | 80 |
| 22 | 1950 | 37 | 275 | 15,7 | 65 | 0,31 | 61 | 81 |
| 23 | 1970 | 38 | 280 | 16,0 | 70 | 0,32 | 62 | 82 |
| 24 | 1990 | 39 | 285 | 16,5 | 75 | 0,33 | 63 | 83 |
| 25 | 2000 | 40 | 290 | 16,7 | 80 | 0,34 | 64 | 84 |

№5 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Қалыптасқан шығым әдісімен ұңғыманы зерттеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Ұңғыманың түптік бөлігінде аймақтың радиусына тәуелді өткізгіштікті анықтау нәтижелерінің ауытқу дәрежесін анықтау

Теориялық бөлім

Есептің шарты: Ұңғыманың түптік бөлігінде аймақтың радиусына тәуелді өткізгіштікті анықтау нәтижелерінің ауытқу дәрежесін табыңыз. Есептеуге бастапқы мәліметтер 3 кестеде келтірілген.

Өткізгіштігі әртүрлі аймақтар арқылы сұйықтың орнатылған фильтрациясында дебитті келесі формуламен анықтаймыз:

(1)

Берілген зерттеулерді біртекті қабаттар үшін келесі формуламен өңдейді:

(2)

k – қабаттың түптік бөлігінің өткізгіштігі.

Келтірілген формулалардың оң жақтарын теңестіре отырып, келесі өрнекті аламыз:

(3)

Бұл теңдеуден

(4)

Теңдеудегі түптік аймақтың радиусын r = 0,2; 1; 7; 10 м деп қабылдай отырып, төрт мән үшін өткізгіштікті өлшеу нәтижелерінің ауытқу дәрежесін анықтаймыз. Анықталған мәндерді кестеге енгіземіз.

| r, м | 0,2 | 1 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k, мкм2 |  |  |  |  |

2.3 сурет. Түптік аймақта өткізгіштіктің өзгеруі

Бастапқы мәліметтер

| № вар | Қабаттың өткізгіштігі k, мкм2 | Түптік бөліктің өткізгіштігі k1 мкм2 | Ұңғыманың радиусы rс, м | Ұңғымадан қысым рпл тең болатын қашықтық Rк, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,98 | 0,07 | 0,061 | 150 |
| 2 | 0,99 | 0,08 | 0,064 | 160 |
| 3 | 1,00 | 0,09 | 0,072 | 170 |
| 4 | 1,01 | 0,10 | 0,074 | 180 |
| 5 | 1,02 | 0,11 | 0,070 | 190 |
| 6 | 1,03 | 0,12 | 0,080 | 200 |
| 7 | 1,04 | 0,13 | 0,090 | 210 |
| 8 | 1,05 | 0,14 | 0,100 | 220 |
| 9 | 1,06 | 0,15 | 0,110 | 230 |
| 10 | 1,07 | 0,16 | 0,120 | 240 |
| 11 | 1,08 | 0,17 | 0,130 | 250 |
| 12 | 1,09 | 0,18 | 0,140 | 260 |
| 13 | 1,10 | 0,19 | 0,150 | 270 |
| 14 | 1,11 | 0,20 | 0,160 | 280 |
| 15 | 1,12 | 0,21 | 0,170 | 290 |
| 16 | 1,13 | 0,22 | 0,175 | 293 |
| 17 | 1,14 | 0,23 | 0,177 | 295 |
| 18 | 1,15 | 0,24 | 0,180 | 297 |
| 19 | 1,16 | 0,25 | 0,183 | 245 |
| 20 | 1,17 | 0,26 | 0,185 | 250 |
| 21 | 1,18 | 0,27 | 0,187 | 255 |
| 22 | 1,19 | 0,28 | 0,190 | 260 |
| 23 | 1,20 | 0,29 | 0,193 | 265 |
| 24 | 1,21 | 0,30 | 0,195 | 270 |
| 25 | 1,22 | 0,31 | 0,197 | 275 |

№6 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Мұнай ұңғымасының көтеру құбырының бағанасында газсұйық қоспасының қозғалысын гидродинамикалық есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Поэтман-Карпентер әдісін қолданумен фонтандық ұңғыда қысымның таралу қисығын есептеу.

Теориялық бөлім

Поэтман-Карпентер әдісін қолданумен фонтандық ұңғыда қысымның таралу қисығын есептеу. Түптік қысымды анықтап, алынған нәтижелердің дәлдігін бағалау қажет.

Шешімі: Есептеуді «жоғарыдан-төменге қарай» орындаймыз. рзаб изм > рнас болғандықтан, қысымның таралу есебі алдымен газсұйық ағынының ру бастап рнас  дейін қозғалу бөлігінде, содан кейін бір фазалы ағын бөлігінде рнас бастап рзаб дейін орындалады.

1. Қысымның өзгеру қадамының шамасын қабылдаймыз Δр=0,1·рнас, МПа.

Қадамдардың жалпы саны келесі формуладан анықталады:

Берілетін қысымдардың жалпы саны n=N+1.

Берілетін қысым мәндері келесі формуладан анықталады:

2. Ағынның температуралық градиенті:

Мұндағы: ω – ұңғының орташа геотермиялық градиенті, К/м

3. Ұңғы сағасындағы температураны анықтаймыз:

Мұндағы ұңғы оқпанының белгілі бір нүктесіндегі температура (Ту ұңғы сағасындағы немесе түптегі Тпл). Егер Тс =Ту, онда оң (+) таңба алынады, Тс=Тпл болса, онда теріс (-) таңба алынады.

Біздің жағдайымызда Тс=Тпл.

4. Берілген қысымға сәйкес келетін ағын температурасын есептейміз:

Мұндағы Ту =Т.

5. Сәйкес термодинамикалық шарттардағы газсұйық қоспасының меншікті көлемін есептейміз

Мұндағы bн = 1,095

Vгв = 33,5 м3/м3

Rг=1

βв =0

z=0,92

ро = 0,1 МПа

Т=Ту

р = ру

Т0 = 273 К

6. Стандарт шарттарда қоспасының меншікті салмағын анықтаймыз:

7. Газсұйық қоспасының идеал тығыздығы

Vсм = 3,659 м3/м3

8. Корреляциялық коэффициентті анықтаймыз:

9. Қысымы сағадағы қысым мәнінен сәйкес келетін нүктедегі қысымның толық градиентін есептейміз

соsα = 1

10. Тізбек қимасындағы сұйықтың келтірілген жылдамдығын есептейміз, онда р≥рнас шарты орындалуы тиіс

Ғ – құбыр қимасының ауданы

11. Бірфазалы сұйық ағынына Рейнольдс санын анықтаймыз

ωжпр = ωсм

μж =μн

12. Ағынның гидравликалық үйкеліс коэффициенті

k= 1,4·10-5/Дт

13. р≥рнас шартында және р=рнас болғанда қысым градиентін есептейміз:

р=рзаб шартында қысым градиентін осы формула бойынша есептейміз.

6 кесте - Бастапқы мәліметтер

| № вар | Ұңғы шығымы Qжст, м3/тәул | Мұнай тығыздығы ρнд, кг/м3 | Мұнай тұтқырлығы μнд, мПас | Саға қысымы ру, МПа | Мұнай тұтқырлығы μнпл, мПас | Мұнай температурасы Тпл, К | Қанығу қысымы рнас, МПа | Ағын жылдамдығы ωп, К/м | Қабат мұнайының газқанығуы Г, м3/т | Газдың салыстырмалы тығыздығы ρго, кг/м3 | Қанығу қысымы рнас, МПа | СКҚ тізбегінің диаметрі Dт,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 835 | 7,5 | 1,01 | 2,0 | 290 | 7,0 | 0,0180 | 50 | 1,300 | 7,5 | 0,050 |
| 2 | 61 | 836 | 7,55 | 1,02 | 2,1 | 291 | 7,1 | 0,0181 | 51 | 1,310 | 7,6 | 0,051 |
| 3 | 62 | 837 | 7,6 | 1,03 | 2,15 | 292 | 7,2 | 0,0182 | 52 | 1,320 | 7,7 | 0,052 |
| 4 | 63 | 838 | 7,65 | 1,04 | 2,2 | 293 | 7,3 | 0,0183 | 53 | 1,330 | 7,8 | 0,053 |
| 5 | 64 | 839 | 7,7 | 1,05 | 2,25 | 294 | 7,4 | 0,0184 | 54 | 1,340 | 7,9 | 0,054 |
| 6 | 65 | 840 | 7,75 | 1,06 | 2,3 | 295 | 7,5 | 0,0185 | 55 | 1,350 | 8,0 | 0,055 |
| 7 | 66 | 841 | 7,8 | 1,07 | 2,35 | 296 | 7,6 | 0,0186 | 56 | 1,360 | 8,1 | 0,056 |
| 8 | 67 | 842 | 7,85 | 1,08 | 2,4 | 297 | 7,7 | 0,0187 | 57 | 1,370 | 8,2 | 0,057 |
| 9 | 68 | 843 | 7,9 | 1,09 | 2,45 | 298 | 7,8 | 0,0188 | 58 | 1,380 | 8,3 | 0,058 |
| 10 | 69 | 844 | 7,95 | 1,10 | 2,5 | 299 | 7,9 | 0,0189 | 59 | 1,390 | 8,4 | 0,059 |
| 11 | 70 | 845 | 8,0 | 1,11 | 2,55 | 300 | 8,0 | 0,0190 | 60 | 1,400 | 8,5 | 0,060 |
| 12 | 71 | 846 | 8,05 | 1,12 | 2,6 | 301 | 8,1 | 0,0191 | 61 | 1,410 | 8,6 | 0,061 |
| 13 | 72 | 847 | 8,1 | 1,13 | 2,65 | 302 | 8,2 | 0,0192 | 62 | 1,420 | 8,7 | 0,062 |
| 14 | 73 | 848 | 8,15 | 1,14 | 2,7 | 303 | 8,3 | 0,0193 | 62,5 | 1,430 | 8,8 | 0,063 |
| 15 | 74 | 849 | 8,2 | 1,15 | 2,75 | 304 | 8,4 | 0,0194 | 63,0 | 1,440 | 8,9 | 0,064 |
| 16 | 75 | 850 | 8,25 | 1,16 | 2,8 | 305 | 8,5 | 0,0195 | 63,5 | 1,450 | 9,0 | 0,065 |
| 17 | 76 | 851 | 8,3 | 1,17 | 2,85 | 306 | 8,6 | 0,0196 | 64,0 | 1,460 | 9,1 | 0,066 |
| 18 | 77 | 852 | 8,35 | 1,18 | 2,9 | 307 | 8,7 | 0,0197 | 64,5 | 1,470 | 9,2 | 0,067 |
| 19 | 78 | 853 | 8,4 | 1,19 | 2,95 | 308 | 8,8 | 0,0198 | 65,0 | 1,480 | 9,3 | 0,068 |
| 20 | 79 | 854 | 8,45 | 1,20 | 2,97 | 309 | 8,9 | 0,0199 | 65,5 | 1,490 | 9,4 | 0,069 |
| 21 | 80 | 855 | 8,5 | 1,21 | 3,0 | 310 | 9,0 | 0,0200 | 66,0 | 1,500 | 9,5 | 0,070 |
| 22 | 81 | 856 | 8,55 | 1,22 | 3,1 | 311 | 9,1 | 0,0201 | 66,5 | 1,510 | 9,6 | 0,071 |
| 23 | 82 | 857 | 8,6 | 1,23 | 3,2 | 312 | 9,2 | 0,0202 | 67,0 | 1,520 | 9,7 | 0,072 |
| 24 | 83 | 858 | 8,65 | 1,24 | 3,3 | 313 | 9,3 | 0,0203 | 67,5 | 1,530 | 9,8 | 0,073 |
| 25 | 84 | 859 | 8,7 | 1,25 | 3,4 | 314 | 9,4 | 0,0204 | 68,0 | 1,540 | 9,9 | 0,074 |

№7 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Фонтандық көтергіштерді есептеудің аналитикалық әдістері

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Фонтанданудың минимал түптік қысымын анықтау керек.

Теориялық бөлім

Фонтанды ұңғыманың жұмыс режимі мен жабдық таңдаудың графикалық әдісі. Фонтанды ұңғыма есебі үшін әртүрлі сулану өнімімен тұрғызылған түрлі диаметрлі құбырлар 7.4суретте көрсетілген типті номограмм қатарын орналастыру  қажет. Қисық параметрі сұйықтық дебиті болып табылады. Кен орнын пайдалану жағдайында газды фактордың қабат қысымын ұстау ұңғыма дебитіне тәуелді емес. p=f(H) қисығы, гл.5 те қаралған  бір әдіс арқылы анықталады.

p=f(H) тәуелділігін орналастыра отырып қисықтың – башмактағы қысымның көтерілуінің өзгерісін (7.5сурет) сағада жазып алынған оның дебитінен көтерілу сипаттамасын тұрғызамыз. Берілген кен орны үшін оны пайдалану кезінде қолданылуы мүмкін құбыр диаметрі үшін сипаттамалық қисық тұрғызу керек. Диаметрмен бірге қисықтар көтерілу биіктігіне тәуелді болады. Кен орнындағы ұңғымалардың тереңдігі әртүрлі болуы мүмкін. Көтерілудің ұзындығы 𝐻 сипаттамалық қисық есебі үшін тұрақты болып қабылданады, мысалы, сағадан жоғарғы фильтр саңылауына дейін бірдей минимальды арақашықтықта болады. Тереңірек ұңғымаларда қабат жұмысымен бірге және қабаттық көтерілумен және түптік қысымды қарап тексеру 𝐻 деңгейіне әкеледі.

Үш сағалық қысым үшін көтеру қисығының сипаттамалары 7.5суретте келтірілген, олардың тұрғызылу әдісі 7.4суретте pу1 сағалық қысымы үшін анықталған. Сағадағы қысымды және Q1 дебит кезінде қысымның бөліну қисығын біле отырып, сағадан  𝐻 арақашықтыққа(см.7.4 сурет) жылжытылған көтерілудің pб1башмагындағы қысымды анықтау керек. 7.5суреттен Q1  және pу1 координаталарынан 1 нуктесін табу керек. Сосын 7.4суреттен  Q2 дебит үшін pу2 башмактағы қысымды табады және 7.5 суреттен 2 нүктені наносят. Тура осындай әдіспен 7.5 суреттен Q3, Q4, Q5 дебиттеріне нүктелерін тұрғызады. Нүктелерді біріктіріп, сағадағы pу1 қысым кезінде көтерілу қисығының сипаттамаларын алады. Осы сияқты әртүрлі сағалық қысымда әртүрлі диаметрлі көтерілімдер үшін сипаттамалық қисықтар тұрғызылады.

Фонтанды пайдалану тәсілімен кеніште бұрғыланған СКҚ тізбегінің ішкі диаметрін келесі берілген  сипаттамалар  бойынша анықтау керек: өнімді қабаттың түзілу тереңдігі 1700м; қабат қысымы 16МПа; газдан тазартылған мұнайдың тығыздығы 867 кг/м3; қабаттың тығыздығы 783 кг/м3; ілеспе судың тығыздығы 1000 кг/м3; қанығу қысымы 8,25 МПа; газды фактор 40 м3/м3; газдың тығыздығы 1,13 кг/м3; сағадағы төменгі қысым 0,5 МПа; ұңғыманы пайдалану кезіндегі жоғарғы мүмкін депрессия Δρmax=4,5 МПа. Ұңғыманың өнімділік коэффициенті 30 т/(тәул МПа).

Ш е ш у і. Берілген кеніш жағдайында  В.Г.Грон қорытылған тәуелділігіне сәйкес, лифт жағалай құбыр ішкі диаметрмен 50,3; 62 және 76мм кең диапазонда дебиттің өзгерісі  қысым өзгерісінде қисықтар тұрғызылды.

p=f(H) қисығын орналастырамыз және жоғарыда сипатталған әдісті қолданып, 7.6.сурет сипаттамалық қисығын тұрғызамыз. Көтерілу башмағындағы қысым оның әртүрлі диаметрлер үшін СКҚ және сағалық қысым минимальды 0,5МПа(тұрғызу кезінде 𝐻=L=1700м), сондай-ақ өнімді қабаттың индикаторлы қисығы. Бұл үшін ордината осінде қабат қысымын pпл=16МПа шегереміз және  pзаб min= pпл – Δpmax=16-4,5=11,5 МПа, қабаттық және түптік қысымдар L=1700м деңгейіне келтірілді деп есептейміз. 50,3 және 62мм көтерілу диаметрлері үшін сипаттамалық қисық қиылысатын pзаб деңгейінде горизонтальды сызық жүргіземіз. Қабаттың индикаторлық сызығын ала отырып, сипаттамалық қисықтардың шығып келе жатқан саласындағы қиылысу нүктелерін ордината осьіндегі қабат қысымы нүктесімен қосамыз. Графиктен тура индикаторлы өнімділікті анықтаймыз K'=115/4,5=25,5т/(күн·МПа); K''=265/4,5=81т/(күн·МПа).

Индикаторлы сызықтың қиылысу нүктесі және сипаттамалық қисықтар газсұйықтықты көтерілуді және қабаттың бірлескен жұмыс шартын анықтайды. Берілген депрессия және сағалық қысымда қаншалықты ұңғыманың өнімділік коэффициенті болса, соншалықты СКҚ тізбегінің диаметрін ұңғыма өнімділігін іріктеу үшін алу қажет.

Біздің ұңғыманың өнімділік коэффициенті K=30т/(күн/МПА), яғни K'–ға қарағанда үлкенірек. Қабат  пен көтерілудің бірлескен жұмысында 50,3мм диаметрмен біздің ұңғымада максимальды мүмкіндік депрессияға қол жеткізілмейді. Олай болса, келесі стандартты 62мм диаметрді таңдау қажет. K>K'' ұңғыма үшін СКҚ диаметрін 76мм етіп алу керек. Егер берілген кеніште бұрғыланған  ұңғыманың өнімділік коэффициенті K'-дан кіші болса, оған СКҚ тізбегін 50,3мм диаметрмен түсірген дұрыс болады.

1) Еру коэффициенті

МПа

2) Тиімді газ факторы

м3/т

3) Көтергіш биіктігі

, м

4) Мұнайдың орташа тығыздығы:

, кг/м3

5) Өнімнің салмақтық сулануы:

, кг/м3

6) Газсұйық көтергішінің максимал ұзындығы

7) Фонтанданудың минимал түптік қысымы:

, МПа

мұндағы 		, кг/м3

7 кесте - Бастапқы мәліметтер

| № вар | Ұңғыма тереңдігі L, м | СКҚ ішкі диаметрі, мм | Сағадағы қарсы қысым р, МПа | Қанығу қысымы, МПа | Газ факторы Г, м3/т | Қабат мұнайының тығыздығы ρнпл, кг/м3 | Газсыз мұнай тығыздығы ρнд, кг/м3 | Өнімнің сулануы nв, % | Көтергіштегі сұйықтың орташа тығыздығы ρж, кг/м3 | Қабат суының тығыздығы ρв, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 | 60 | 0,25 | 8,15 | 43,5 | 700 | 805 | 7 | 785 | 1020 |
| 2 | 1520 | 60 | 0,28 | 8,20 | 44,0 | 710 | 815 | 7 | 789 | 1040 |
| 3 | 1540 | 60 | 0,30 | 8,25 | 44,5 | 720 | 825 | 7 | 795 | 1060 |
| 4 | 1580 | 60 | 0,32 | 8,30 | 45,0 | 730 | 835 | 7 | 790 | 1080 |
| 5 | 1600 | 73 | 0,34 | 8,35 | 45,5 | 740 | 845 | 8 | 800 | 1100 |
| 6 | 1620 | 73 | 0,36 | 8,40 | 46,0 | 750 | 810 | 8 | 805 | 1120 |
| 7 | 1650 | 73 | 0,38 | 8,45 | 46,5 | 760 | 820 | 8 | 810 | 1130 |
| 8 | 1680 | 73 | 0,40 | 8,50 | 47,0 | 770 | 830 | 8 | 804 | 1140 |
| 9 | 1700 | 89 | 0,42 | 8,55 | 47,5 | 780 | 840 | 9 | 802 | 1150 |
| 10 | 1750 | 89 | 0,44 | 8,60 | 48,0 | 790 | 850 | 9 | 807 | 1160 |
| 11 | 1800 | 89 | 0,46 | 8,65 | 48,5 | 765 | 855 | 9 | 812 | 1170 |
| 12 | 1850 | 89 | 0,48 | 8,70 | 49,0 | 775 | 860 | 10 | 818 | 1180 |
| 13 | 1900 | 114 | 0,50 | 8,75 | 50,5 | 785 | 865 | 10 | 822 | 1190 |
| 14 | 1950 | 114 | 0,52 | 8,80 | 51,0 | 795 | 870 | 10 | 825 | 1200 |
| 15 | 2000 | 114 | 0,54 | 8,85 | 51,5 | 790 | 875 | 10 | 842 | 1210 |
| 16 | 2010 | 60 | 0,55 | 8,86 | 51,7 | 793 | 877 | 7 | 844 | 1215 |
| 17 | 2020 | 60 | 0,56 | 8,87 | 51,9 | 795 | 879 | 7 | 846 | 1220 |
| 18 | 2030 | 73 | 0,57 | 8,88 | 52,0 | 797 | 880 | 8 | 848 | 1225 |
| 19 | 2040 | 73 | 0,58 | 8,89 | 52,1 | 799 | 883 | 8 | 850 | 1230 |
| 20 | 2050 | 89 | 0,59 | 8,90 | 52,3 | 800 | 885 | 8 | 852 | 1235 |
| 21 | 2060 | 89 | 0,60 | 8,91 | 52,5 | 801 | 887 | 9 | 854 | 1240 |
| 22 | 2070 | 114 | 0,61 | 8,92 | 52,7 | 803 | 889 | 9 | 856 | 1245 |
| 23 | 2080 | 114 | 0,62 | 8,93 | 52,9 | 805 | 890 | 9 | 858 | 1250 |
| 24 | 2090 | 114 | 0,63 | 8,94 | 53,0 | 807 | 893 | 10 | 860 | 1255 |
| 25 | 2100 | 114 | 0,64 | 8,95 | 53,1 | 809 | 895 | 10 | 862 | 1260 |

№8 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Газлифтті ұңғыманы іске қосу жүйесін есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Үздіксіз әрекетті газлифтті қондырғымен жабдықталған ұңғыманы  іске қосу жүйесін есептеу керек.

Теориялық бөлім

Есептің шарты: Үздіксіз әрекетті газлифтті қондырғымен жабдықталған ұңғыманы  іске қосу жүйесін есептеу керек.

Ұңғыманың іске қосу, түптік статикалық қысымның төмендеген келесі тұжырыммен оны жобалық режим жұмысын жолымен көтеру құбырының тізбегі айдаушы газдың бірізді орналасқан газлифтілі жіберу клапандары арқылы кіруінің арқылы жасалады.

Жіберу жүйесінің есебі мына анықтамаларды қарастырады: жіберу клапандар қондарғысының тереңдігін, оларың технологиялық параметрлерін (газ шығынын, саңылау диаметрін) және типтіөлшемдер, тариковкалар параметрлерін, ұңғыма жағдайында оларды қамтамасыз ететін қалыпты жұмысты.

Газлифтілі клапандар – бұл регуляторлар, посредством ұңғымада автоматты орналастырылатын немесе айдаушы газбен толтырылған көтеру құбырының тізбегі мен құбыраралық кеңістіктегі хабарламаны тоқтатады. Қазіргі уақытта газлифтілі қондырғы үшін үздіксіз және периодты қозғалыс және құбыраралық кеңістіктегі газдың қысымымен басқарылатын кеңейту сильфонды клапандарды алды. Сондай-ақ клапандар конструктивті (8.4 сурет) тиімді сильфонның Fк алаңмен және саңылау клапанның ершік Fк алаңы сипатталады. Клапанның негізгі параметрлерді анықтау барысында конструктивті сипаттамаларда берілген жұмысын клапан коэффициенті Kк= Fк/( Fс - Fк ) ескеріледі және сильфон коэффициенті Kк= Fс/( Fс – Fк) (8.1 таблица)болады.

Газлифтілі клапандардың сипаттамасы

| Параметрлер | Клапан |  |
| --- | --- | --- |
|  | КС-20, Кс-25 | КС-38 |
| Клапан саңылауының диаметрі, dот, мм | 5 6,5 8 0,067 0,118 0,190 | 5 6,5 8 9,5 12 0,033 0,057 0,089 0,130 0,225 |

Жалғасы

| Параметрлер | Клапан |
| --- | --- |
|  | ВК, ВК-1 |
| Клапан саңылауының диаметрі, dот, мм | 4,8 6,4 7,9 0,104 0,196 0,342 |
| Kс=Kк+1 |  |

Газлифтілі клапандардың түсірілу  және жұмыс істеу ерекшеліктері

Клапандарды түсіруден  бұрын ұңғыманы сұйықтықпен толтырады ( газдан тазартылған мұнай, су немесе өшіруге  арналған арнайы сұйықтықпен ), оның деңгейі статикалық қысыммен анықталады ол қабат қысымына тең болуы қажет.Құбыр аралық кеңістікте тығыздалған газ айдала  бастағанда  көтеруші құбыр тізбегіндегі барлық клапандар ашылады.Құбыр аралық кеңістіктің барлық жерінде   көтеріу тізбегіне қарағанда қысым жоғары болған соң сұйықтықтың деңгейі түседі де бірінші клапанға жетеді.Клапанға әсер ететін  ашушы және жабушы күш балансының шарттарынан оның  4 штогы   5 ершікке ( сурет 8.4,а ) орын ауыстырмастан бұрын ашушы қысымға сәйкес  клапан қондырғысының  түбіндегі   газдың қысымы  Рг от

Рг от  = Pc Kc - PT Kk,

мұндағы  Pc - клапан сильфонының қысымы  PT - көтеру құбырының тізбегіндегі клапан қондырғысының ашылу кезіндегі  деңгейіне сай қысымы.

Клапан ашық болғандықтан  газдың құбыр аралық кеңістіктен көтеру тізбегіне келу шарты клапандағы қысымның  бастапқы айырмасы болады, ол клапан қондырғысының тереңдігімен анықталады да шамамен  төмендегіге тең болып қабылданады.

△Ркл=Pг - PT = 0,3Мпа

Қысым клапаны арқылы газдың көтеру  тізбегіне оның қондырғысының деңгейімен түсуі сұйықтың статикалық және динамикалық градиент шартына тәуелді  максималды төмендейді,( сурет 8.5, 1 және 2) көтеру құбырындағы минималдылыққа дейін  PT min( қисық 4 ) жобалық режимде ұңғыманың жұмысы кезінде.Сонымен клапан қысымының айырмасы көтеріледі,ол газдың шығынының ұлғайуына және  келесі клапанға дейін құбыр аралық кеңістіктегі  сұйықтықтың деңгейінің төмендеуіне әкеледі,ол оның бастапқы қысым  айырмасын △Ркл  қамтамасыз етеді.Құбыр аралық кеңістіктегі және  айдалушы  сызықта  орналасқан штуцер алдында қысым  (сурет 8.1) төмендейді және бірінші клапанның жабылу қысымына тең болады,сол арқылы клапан жабылады .Сонымен  ашық клапанда айдалатын газдың қысымы сильфонның барлық тиімді ауданына әсер етеді,әрине клапан штогы төмен қарай орын ауыстырып клапан жабылмай тұрып (сурет 8.4,б), келесі жабылу шарты  орындалады

Pc = P׳г

мұндағы  P׳г  - клапан қондырғысының жабылу кезіндегі деңгейі бойынша құбыр аралық кеңістіктегі қысым.

Айдалушы газдың  құбыр аралық кеңістікке түсуі жалғаса береді және ондағы қысым жоғарылай береді, ол екінші клапан арқылы  көтерілуші тізбекке  газдың түсуіне әкеледі. Сонымен құбыр аралық кеңістіктен келетін көтеру тізбегіндегі сұйық ағысына байланысты,солай қабатта да қысым (егер түп қысымы қабат қысымына төмен болса)бірінші клапан деңгейі бойынша  PT min1   денPT mах1дейін жоғарылайды.

Сурет 8.5 Үздіксіз газлифт кезіндегі газлифтілі клапандарды орналастыру.

Тізбектегі қысым профилі қисыққа (сурет 8.5,қисық 9) сәйкес келеді.Ары қарай бірінші клапан деңгейі бойынша қысым төмендейді,бірақ бастапқыда ол оның ашылуына әкелуі мүмкін.Олай болмауы үшін құбыр аралық кеңістіктегі газдың қысымын сағаны көлемге  төмендету қажет.

△Р=( PT mах1  - PT min1)Kk1.

Үйлескен түрде  кезектегі клапандарды іске қосқандағы айдалатын газдың,екіншісінен төмен орналасқан,  қысымның  төмендеуін есептейді,соңғы жұмысшы клапанды қоспағанда, яғни осы арқылы газ түскен кезде ұңғыма жобалық режимге шығады.Іске қосылушы клапандардың сәйкес ашылушы қысымы,құбыр аралық кеңістіктегі газ қысымымен анықталады,екіншісінен бастап келесідей төмендейді.

і=1n-1△pᵢ

Рг отln=Рг ln- і=1n-1△pᵢ

мұндағы  Рг отln - оның  Ln қондырғысының түбінде орналасқан n-ші клапанның ашылушы қысымы , Рг ln- n-ші клапанның қондырғысының түбіндегі құбыр аралық кеңістіктің газ қысымы (сурет 8.5,қисық 5).

Pc n- клапандарының әрқайсысының сильфонындағы қысымы және оның ашылып жабылуын қамтамасыз етеді де келесі өрнекпен анықталады:

Pc n=[ Рг ln- і=1n-1△pᵢ + Pт minln Kkn]/ Kcn

мұндағы PT minln-  n-ші клапанның қондырғысының түбіндегі көтеруші құбыр тізбегінің минимальды қысымы, Kkn, Kcn- n-ші клапанның Kk ,Kc-ға сәйкес коэффициенттері.

Ұңғымадағы талаптар  бойынша клапан жұмысының  сенімділігі арнайы тақтада беттік жағдайдағы дұрыс қуат алуы мен тарировкасына байланысты. (сурет 8.6)

Сурет 8.6 Газлифтілі клапандардың тарировкасына арналған стенді (тақта).

Клапан қондырғысының түбіндегі  қысым ұңғымасындағы сильфон Pc температура әсерінен қуат алу кезіндегі Pc ст қысымынан жоғары болады.

Сильфон толтырылатын  азот сығымдылығының коэффициентін есептемей,ондағы қысым келесі өрнекпен анықталады:

Pc= Pc ст Т/Т ст

мұндағы Т -  клапан қондырғысының түбіндегі температура, Т ст=293K- клапанды қуаттайтын  стандартты температура.

Клапан зарядының қысымы келесідей өрнектеледі:

Pc ст=(Pго+ Pт min Kk)/ (Kc Ст)

мұндағы  Ст=Т/Т ст - температуралық коэффициент.

Тарировканың номиналды қысымы  Pтар - сыртқы қысым, яғни клапан стандартты температурада  және атмосфералық қысымда ашылатын,клапанға әсер ететін қысым келесі өрнекпен анықталады:

Pтар=Pc ст*Kc

Ұңғыма жағдайындағы есеппен тарировкаланған клапандар айдалатын газдың ұңғымаға жіберілу қысымының есебінен басқаруды және жобалық режимдегі газлифтілік қондырғының жұмысын орындауға мүкіндік береді.

Жұмысты жүргізі тәртібі

1.Алдын ала анықтаулар мен құрастырылулар

p−H нүктесінің координатасында (сурет 8.5) алдын ала анықтайды

Pпл  сәйкес нүктесінен:

Сұйықтың гидростатикалық қысымының пішінін   ( кривая 1),оның градиенті  ρж тығыздығымен анықталады; кривой 1  тереңдік осімен қиылысуы ұңғымадағы статикалық деңгейдің жағдайын анықтайды;

Pзаб  сәйкес нүктесінен:

Көтеруші тізбектегі сұйықтың гидродинамикалық қысымының пішінін            ( кривая 2), градиенті 5.21 өрнекпен  немесе графикпен анықталады  (сурет 8.2 α=0  параметрімен кривая );

Көтеруші тізбектегі қысым пішіні іске қосылған газ нүктесінен жоғары ( кривая 3),немесе графикпен анықталады анықталады (сурет 8.2  α=α пл  параметрімен кривая );

Pу  сәйкес нүктесінен:

Көтеруші тізбектегі қысым пішіні іске қосылған газ нүктесінен жоғары және ұңғыманы пайдаланудың тиімді шарттарымен сәйкес  ( кривая 4), қисық 3және 4 қиылысу нүктесі жұмысшы клапанның қондырғысының максималды тереңдігін анықтайды  L рк;

Pгу  сәйкес нүктесінен:

Құбыр аралық кеңістіктегі газдың статикалық қысымының пішіні  ( кривая 5),( 8.5) бойынша есептеледі;

Ту  сәйкес нүктесінен:

Ұңғыманың көтеруші тізбегіндегі температураның пішіні ( кривая 6), Ту  ұңғымасының  сағасына (5.9) бойынша алдын ала температураны  есептейді  және температураның осін жүргізеді.

2.Қондырғы тереңдігі мен іске қосылушы клапандардың мінездемесінің есебі.

Клапан 1. 1. L₁ клапан қондырғысының тереңдігі ұңғымадағы сұйықтың статикалық деңгейінің Н ст  жағдайына байланысты (сурет 8.5)

Н ст= Lc-106Pплρжg, м

Ол жоғары немесе төмен болуы мүмкін,және көтеруші тізбектегі статикалықтың  деңгейдің астынан  сұйық деңгейінің құбыр аралық кеңістіктегі сығуы кезінде жоғарылауымен бағаланады.

∆Н ст=106Pгу-Pу1+FтFкпρжg≈106Pгу-Pу*(1-D2т/D2эк)/ρжg

мұндағы Fт ,Fкп - көтеруші тізбектің қима ауданы мен  құбыр аралық кеңістіктің сақиналы қимасының ауданы.   Dт, Dэк - көтеруші және пайдаланушы тізбектің ішкі номиналды диаметрі.

Егер ∆Н ст<Н ст  - статикалық деңгей жоғары болса, құбыр аралық кеңістік көтеруші тізбекке сұйықты сыққан кезде құбыр аралық кеңістіктегі деңгей клапан қондырғысының орнына жетпес бұрын , сағаға құйылу ерте орнайды. ∆Ркл  - клапанындағы қысымның түсу есебімен ( 8.6) бойынша жағдайы келесі өрнекпен анықталады

L₁= Pг₁-Pу- ∆Ркл106ρжg, м

мұнда  Pг₁ -  құбыр аралық кеңістіктегі айдалушы газдың бірінші клапан қондырғысының түбіндегі деңгейі.Шамамен келесідей қабылдауға болады  Pг₁≈Pу.

Егер ∆Н ст>Н ст  - статикалық деңгей төмен  болса, клапан арқылы газдың түсуі ,яғни сұйықты сығу кезінде оның деңгейі көтеруші тізбекте ұңғыманың сағасына жетпейді. Осы кезде клапан жағдайы келесідей анықталады

L1=Н ст+Pг1-Pу- ∆Ркл1061+FтFкпρжg ≈

≈Н ст+Pг₁-Pу- ∆Ркл106ρжg*D2тD2эк, м

Формулалардағы Pгу,Pу, Рпл- МПа.

L₁- бірінші клапан қондырғысының тереңдігін анықтауға болады және графикалық (сурет 8.5). Мысалы  ∆Н ст>Н ст үшін .L₁- ді тереңдік ретінде анықтайды,тіке  7-ші нүктенің қиылысу жағдайына сәйкес, 1 ші пішінге Ру нүктесінен параллельді жүргізіледі, тікелей , 5 ші пішінге ∆Р= ∆Рк=0.3 МПа  айырмашылығымен  параллельді  жүргізілген.

2. L₁   клапан қондырғысының тереңдігіндегі көтеруші құбыр тізбегіндегі минимальді  қысымы  Pт min горизонтальді қиылысу нүктесінен Р координатасымен анықтайды,ол Н = L₁  аралығымен жүргізілген 4 ші профильмен.

3. L₁-Рг₁  тереңдігіндегі құбыр аралық кеңістіктегі газ қысымын 5 профильмен Н = L₁   горизонталь қиылысу нүктесінен Р координатасымен анықтайды.

4. L₁-Т₁  тереңдігіндегі құбыр аралық кеңістіктегі  газ қысымын 6 температура профилімен  Н = L₁   горизонталь қиылысу нүктесінен Т координатасымен анықтайды.

Сурет 8.7 Клапан ершігінің саңылауының диаметрін анықтауға арналған номограмма

5.Клапан арқылы газ шығыны L₁   тереңдігіндегі көтеруші тізбектің қысымы Pт min₁ ге төмендейді ( профиль 4). 4 профиль ұңғыма жұмысының тиімді шарттарына сәйкес келгендіктен газдың меншікті шығыны минимальді мүмкін болады немесе жақын болады.Газдың шығыны бірінші клапанда да және кезектегі клапанда да бірдей және тең болады

Vг=RгQжст86400, м3/с

6.Клапан ершігінің саңлауының диаметрін dот есептеу арқылы немесе номограмма бойынша анықтайды  сурет 8.7.

dот анықтаудың есептеу жолы газдың штуцер арқылы өту формуласына негізделген, сонымен қатар газ идеалды деп қабылдайды,үйкеліссіз өтуі және газдың жағдайының адиабаталыққа өзгеруі.

Vг=18.81 d2 от р ₁Т₀/р₀η* √ ϰ/ϰ-1*1/ρгТ₁[(р₂/р₁)2ϰ -(р₂/р₁)(ϰ+1)ϰ]

мұндағы Vг - газдың клапан арқылы жақсы жағдайдағы шығыны, м3/с; Р₁=Рг₁ - клапан саңылауына дейінгі абсолютті қысым,ұңғыманың қондырғысының  түбіндегі құбыр аралық кеңістікке қысымға сәйкес, МПа;   р2=Pт min1- клапан саңылауынан кейінгі абсолютті қысым,көтеруші тізбектегі оның қондырғысының түбіндегі қысымға сәйкес,МПа; Т₁ - клапан алдындағы құбыр аралық кеңістіктегі газдың температурасы, К; ρг - газдың салыстырмалы тығыздығы; η - шығын коэффициенті (η=0.85); ϰ - адиабата көрсеткіші,көмірсутекті газдар үшін  ϰ=1.25.

Клапан саңылауының диаметрін келесі өрнекпен анықтайды

dот = 0.0532Vг Р₀/Т₀*(ρгТ₁)0.5  / Р₁ηС

мұнда

С=√ ϰ/ϰ-1*1/ρгТ₁[(р₂/р₁)2ϰ -(р₂/р₁)(ϰ+1)ϰ]

C коэффициентінің ϰ=1.25 кезіндегі есептік мәні төменде көрсетілген

р₂/р₁ . . . . . . . . . 1,0   0,990   0,980   0,970   0,960   0,950   0,940    0,930    0,920

С       . . . . . . . . .   0     0,099  0,140    0,170   0,195  0,207  0,236   0,253    0,269

р₂/р₁ . . . . . . . . . 0,910  0,900    0,85   0,800   0,750  0,700   0,650   0,600    0,555

С       . . . . . . . . . 0,283 0,297  0,351 0,391  0,420  0.441  0.455  0,463   0,465

Жоғарыдағы формулалар қысымның критикалық  қатынасы шектелген өйткені ағын жылдамдығы дыбыс жылдамдығына жетеді,

(р₂/р₁)кр = [2/(ϰ+1)](ϰ-1)/ϰ

Қысымның критикалық қатынасы көмірсутекті газдың ϰ=1.25  өтуі кезінде (р₂/р₁)кр = 0.555 тең болады.dот  формуласын қолдану кезінде қысымның нақты қатынасын анықтайды  p₂/p₁=pт min/pг.Егер осы қатынас критикалықтан аз болса  р₂/р₁ орнына (р₂/р₁)кр қолданады.Егер нақты қысым қатынасы критикалық қысым қатынасынан  көп болса оны шексіз қабылдайды.

Графикалық dот газдың өтуін теңестіру негізінде құралған номограмма  арқылы анықтайды(сурет 8.7).Номограмма құралған шарттардан газдың тығыздығы мен температурасы өзгеше болса онда газдың шығынын Vг түзетуші к коэффициентімен теңестіреді

Vг₁=86.4к₁Vг,

мұндағы  к₁=0,0731ρгТ₁

Т₁-  К  бірінші клапан  қондырғысының түбіндегі температура.Іштегі қысым үшін   Рг₁, сырттағы үшін Pт min₁ қабылдайды.

7.Клапанның типтік өлшемін және мінездемесін ершіктің жақын үлкен саңылауымен клапанды таңдау арқылы  dот бойынша анықтайды.

8.Клапанның сильфонындағы қысымды Рс₁ оның қондырғысының түбіндегі L₁ формула бойынша анықтайды.

9.Клапанның келесі тарировкаланған параметрлерін анықтайды: температуралық коэффициент Ст₁=Т₁/Т ст;қуат қысымын Рс ст₁;тарировканың номиналды қысымы    Ртар₁.

Клапан 2. Келесілерді анықтайды.

Екінші клапанның қондырғысының тереңдігін анықтау үшін құбыр аралық кеңістіктегі газ қысымының ∆Р₁ төмендеуін есептеу қажет,ол көтеруші тізбекке екінші  клапан арқылы газдың түсуі кезіндегі бірінші клапанның жабылуын қамтамасыз етеді.Осы жағдайда анықталмаушылық туады,өйткені екінші клапанның жағдайы белгісіз.Шамамен  ∆Р₁ =0.1МПа қабылдаймыз.Тереңдік L₁ координата жағдайымен тіке 8 қиылысу нүктесінен  анықтайды,ол (Н = L₁  , Р=Pт min₁),ол 2 профильге параллель 4 профильде орналасқан, ∆Р=∆Ркл+∆Р1=0.3+0.1=0.4МПа аралығында 5 профильге параллель орналасқан .

2. Көтеруші тізбектегі екінші клапан арқылы газдың түсуі кезіндегі бірінші клапан деңгейіндегі Pт mах максимальды қысым . Р координатасымен  тікелей 9, Н = L₁горизонталь қиылысу нүктесінен анықтайды,ол (Н = 0 , Р=Pу) нүктесін (Н = L₂, Р=∆Ркл-Рг₂  -∆Р₁).

3. Құбыр аралық кеңістіктегі қысымның төмендеуінің есебі  ∆Р₁

4. Көтеруші құбыр тізбегінің  4 профильмен   Н = L₁ горизонталь қиылысу нүктесі р координатасымен клапан қондырғысының түбіндегі минимальді қысымы  Pт min₂.

5. Құбыр аралық кеңістіктегі газдың қысымы L₂-Рго₂  тереңдігінде Н = L₂ тікелей горизонталь қиылысу нүктесі Р координатасымен анықтайды,      ∆Р=∆Р₁аралығында 5 профильге параллель жүргізілген.

6. Құбыр аралық кеңістіктегі газ температурасы  L₂= Т₂тереңдігінде 6 профильмен Н- L₂ горизонталь қиылысу нүктесі Т координатасымен анықталады.

7. Клапан ершігінің саңылау диаметрі dот анықтайды.

8. Клапанның типтік өлшемі және  оның мінездемесі

9. Клапанның сильфонының L₂оның қондырғысының түбіндегі  қысымы Рс₂

10. Клапанның тарировкалық параметрлері : температуралық коэффициент Ст₁=Т₁/Т ст; қуат қысымын Рс ст₁;тарировканың номиналды қысымы    Ртар₁.

Ұнғыманың  саға арматурасы  (5.9) Tу = 313- 0,0140 х 1300 = 294,8 К.

Ұнғыманың орташа температурасы (8.6) Tор = (294,8+313,0)/2 = 303,9 К

Ұнғыманың құбыраралық кеңістігінде будың орташа қысымы шамамен  pср = pгр = 6МПа

Газдың салыстырмалы тығыздығы (1.11)   ρr = 1,260/1,293 = 0,974

Газдың параметрлері бойынша (1.17)   ρ=  pср = 6МПа және Т = Тср = 303,9К

Ρпр = 6,0*10/(46,9-2,06*0,9742) =1,33

Тпр = 303,9/(67+172*0,974) = 1,15.

Газдың еселік  свархсжимамости коэффиенті ρ= pгр = 6МПа  және Т = Тср= 303,9 К (1.21)

Z = 1-0,23*1,33-(1.88-1,6*1,15) 1,332 = 0,62

Мысалы, кез келген тереңдікті аламыз H =1000м, және рассчитываем  (8.5) тереңдікте газдың қысылуы болады бұл

pг=6,0е0,03415*0,974*100/(0,62*303,9) =7,16 МПа

Ауданға келтіреміз p – H (см сур. 8.3) нүктелі (Н =1000 м, p =7,16 МПа). Осы арқылы нүктемен нүктені байланыстырады. (Н =0 , p = pу = 6,0 МПа), анықталынып отырған профильді қысымды аламыз.

7. Кальку үстіне координаталық ауданды қоямыз p – H (см, сур. 8.3) диаграмалы (см, сур. 8.2), бұл ретте глубинді өсте қызмет атқарады. Кальку төмен қарай орын алмастыра отырып, нүктелерден дәйекті түрде өткізіміз. P =1 МПа байланысты, өнімді көтергіш бағаналарда қысымы жоғары газдардың ортақ меншікті нүкелері болуы мүмкін. α= 120, 170, 270, 370 м3/ м3. Осы сияқты калькудың үстіне қойылады, pтүб = 9,2 МПа, αпл = 20 м3/ м3.

8. Жұмыс барысында газлмфті орнатуыдың мүмкін болатынын анықтаймыз, сол бойынша ұнғыманы таңдаймыз Qж ст = 40 м3/тәу. Анықталған мәліметтер бойынша олардың құбыраралық кеңістіктегі тығыздалған газдың профильді нүктелері бойына қатысты анықталады. 8.3, сур көрсетілгендей, тығыздалған газ жұмысының меншікті өтімділігі Rг = 100 м3/ м3 (α =120 м3/ м3) мұны қамтамасыз етпейді, себебі ол құбыраралық кеңістікте сығылу аз болғандықтан, қысымға қарағанда газ көтергіш баға сығылуы болады. Сипаттамалары бойынша төмендегідей мәндер келтірілген.

| Rг, м3/ м3 | pт,МПа | Hвг, м | W, кДж/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 6,5 | 1020 | 3,14*104 |
| 250 | 5,1 | 875 | 4,42*104 |
| 350 | 4,5 | 820 | 5,65*104 |

9.  Мұны (8.7) бойынша анықтаймыз, ол сұйықтың көлем бірлігімен құаттың режимдерінің қөтерілуі мүмкін. Мысалы;  Rг = 250 м3/ м3, pР  = 5,1МПа,

W=1031,21,2-1,0*250*1,15,21,11,2-1,01,2-1=4.42*104кДж/м3

Газлифті тәсілді қолдану кезінде ұтымды әдісті таңдаймыз. Осы тәсілде энергетикалық шығымдар минимальді түрде болады және көрсетілген нәтижесі бойынша есептелінеді, газды басып тығыздағанан кейін меншікті түрде өтеді  Rг = 150 м3/ м3 және жұмыс барысында қақпақты орнату тереңдігі Lрк = Hвг =1020 м.

1 Ұңғымада сұйықтың статикалық деңгейін анықтаймыз:

2. Статикалық деңгей үстіндегі көтеру тізбегінде сұйық деңгейінің артуын есептейміз:

8 кесте - Бастапқы мәліметтер

| № вар | Сұйықтың жобалық шығымы Qжст, м3/тәул | Газсыздалған мұнай тығыздығы ρнд, кг/м3 | Айдалатын газ тығыздығы ρго, кг/м3 | Қабат қысымы рпл, МПа | Газсыз мұнай тұтқырлығы μнд, мПас | Қабат мұнайының тығыздығы ρн, кг/м3 | Айдалатын газдың жұмысшы қысымы ргу, МПа | Қабат мұнайының тұтқырлығы μн, мПас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 850 | 1,0 | 7 | 204 | 850 | 4 | 85 |
| 2 | 36 | 860 | 1,10 | 7 | 208 | 855 | 4 | 86 |
| 3 | 37 | 870 | 1,14 | 7 | 212 | 860 | 4 | 87 |
| 4 | 38 | 880 | 1,16 | 7 | 214 | 865 | 4 | 88 |
| 5 | 39 | 890 | 1,19 | 8 | 219 | 870 | 5 | 89 |
| 6 | 40 | 900 | 1,20 | 8 | 223 | 875 | 5 | 90 |
| 7 | 41 | 910 | 1,22 | 8 | 225 | 895 | 5 | 91 |
| 8 | 42 | 920 | 1,24 | 8 | 229 | 915 | 5 | 92 |
| 9 | 43 | 930 | 1,26 | 9 | 231 | 920 | 5 | 93 |
| 10 | 44 | 940 | 1,28 | 9 | 233 | 925 | 6 | 94 |
| 11 | 45 | 950 | 1,30 | 9 | 235 | 930 | 6 | 95 |
| 12 | 46 | 960 | 1,32 | 10 | 237 | 935 | 6 | 96 |
| 13 | 47 | 970 | 1,34 | 10 | 239 | 940 | 6 | 97 |
| 14 | 48 | 980 | 1,36 | 10 | 242 | 945 | 6 | 98 |
| 15 | 49 | 985 | 1,38 | 10 | 245 | 950 | 7 | 99 |
| № вар | Өнімділік коэффициенті К, м3/(тәулМПа) | Газ факторы Г, м3/м3 | Қабат температурасы,Т, К | Қанығу қысымы рнас, МПа | Ұңғыма тереңдігі Lс, м | Пайдалану тізбек диаметрі Dэк, м | Көтергіш диаметрі Dт, м |  |
| 1 | 41 | 17 | 301 | 4 | 1200 | 0,100 | 0,0500 |  |
| 2 | 42 | 17 | 302 | 4,2 | 1210 | 0,110 | 0,0520 |  |
| 3 | 43 | 17 | 303 | 4,4 | 1220 | 0,120 | 0,0540 |  |
| 4 | 44 | 18 | 304 | 4,6 | 1230 | 0,130 | 0,0560 |  |
| 5 | 45 | 18 | 305 | 4,8 | 1240 | 0,140 | 0,0580 |  |
| 6 | 46 | 18 | 306 | 5,0 | 1250 | 0,150 | 0,0600 |  |
| 7 | 47 | 19 | 307 | 5,2 | 1260 | 0,160 | 0,0620 |  |
| 8 | 48 | 19 | 308 | 5,4 | 1270 | 0,170 | 0,0640 |  |
| 9 | 49 | 19 | 309 | 5,6 | 1280 | 0,165 | 0,0680 |  |
| 10 | 50 | 19 | 310 | 5,8 | 1290 | 0,175 | 0,0685 |  |
| 11 | 51 | 20 | 311 | 5,9 | 1300 | 0,155 | 0,0690 |  |
| 12 | 52 | 20 | 312 | 6,0 | 1310 | 0,180 | 0,0695 |  |
| 13 | 53 | 20 | 313 | 6,2 | 1320 | 0,185 | 0,0700 |  |
| 14 | 54 | 20 | 314 | 6,4 | 1330 | 0,190 | 0,0702 |  |
| 15 | 55 | 20 | 315 | 6,6 | 1340 | 0,195 | 0,0705 |  |

Көлемдік коэффициент bн =1,05

Геотермиялық градиент ω=0,015 К/м

№9 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Штангалы ұңғы сорабының қондырғысының құрастыруды таңдау

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Газқұрамы әртүрлі болатынқоспалар үшін газсұйық қоспасының шығынын анықтау

Теориялық бөлім

Есептің шарты. Газқұрамы әртүрлі болатынқоспалар үшін газсұйық қоспасының шығынын анықтау. Бірінші нұсқа: газ құрамы жоғары қоспаны тарту. Екінші нұсқа: газ құрамы салыстырмалы жоғары емес сулы сұйықты. Үшінші нұсқа: газ құрамы төмен тұтқырлығы жоғары мұнайды тарту.

ҰШСҚ ны құрастыруда дәлдікті таңдау

ҰШСҚ жабдықтарын құрастыру барысында төмендегі параметрлерді іске қосу керек : (ҰШС) штангылы сораптың ұнғымаға түсірілетін тереңдігі Lc, ҰШС тың түрімен диаметрі Dқаб,  сорғыш – компрессорлы құбырлардың бағаналық құрылымы.

9.1- сурет. Ұнғыма оқпанының қысымын тарту (1) және СКҚ тізбегі 1-ші есептеу нұсқасы үшін (2).

9.2 - сурет. Ұнғыма оқпанының қысымын тарту (1) және СКҚ тізбегі 2-ші есептеу нұсқасы үшін (2).

ҰШСҚ жабдықтарын құрастыру барысында есептеу нұсқасы келесі түрде болады.

- Бір әдістеме анықталған, есептеп анықталған ұнғыма оқпанына таралған қысым, түптің бастапқы тереңдігі, мұнда  р = 0,2 – 0,5МПа (9.1,9.2 - сурет)

- Сорапты анықталған тереңдікке түсіру.

Сорапты түсіру тереңдігі Lм , демек оның қабат қысымын рқаб  қабылдау тиіс және де ең жоғары коэффицентті қамтамасыз ету үшін қысым жеткілікті болуы, басқа да көтеріп-түсіру және штангының жүктемесін болдырмау үшін аз мүмкіншілікті талап етуі, сонымен бірге жабдықтарды жерасты жөндеу шығынның артуына алып келеді. Газды және сұйықты қоспадан  еркін газ ағынын  сорып шығару қысымға тәуелді болады. Ұнғыманың штангылы сорабына байланысы болады сораптың шығаратын сұйық және газды қоспасының еркін газ мөлшеріне байланысты.

Қажетті қысымды қабылдау үшін бірінші кезекте сорапты тәсілде гидравликалық шығыны төмен,  газды факторы немесе сұйықтықтың мысалы жоғары құбырдың су басу денгейі 80% айналасында болуы керек.	  А.Н.Адонинаның практикалық ұсынысы бойынша ұнғыма шығымы 100 м3/тәу, ал сұйық тұтқырлығы 10-4 м2/с асады, ҰШС-ның су астындағы динамикалық денгейінің тереңдігі 20 - 60 м, сорып шығарылатын қысымға  сәйкес келеді. Сораптың қабылдау қысымы шамамен 0,15 - 0,50 МПа құрайды.  Сораптың  тиімді қысымды қабылдауына негізделген сораптан шығатын еркінгаздар айтарлықтай  шамада аса қиын араласады. Мұнайлы ауданың барлық кенорындарында нақты шекті тиімді қысымды қабылдау сорабы, ҰШС жабдығы, ұнғыманың тәжрибелі іргетасын қолдану белгіленген. Татарстан және Башкырстандағы кенорындары үшін қабылданған тиімді қысымның құрамы 2,0-2,5 МПа, көмірлі сорап үшін, Арланды сияқты 3,0 МПа жуық болып келеді.

Г.Н. Сухановтың есептеуімен мақсатқа сай қабылданған шама:

Pқаб ≈ 0,3рқан

Бұл сынама практикалық ұсыныс үшін жаңа әрі де аз зерттелген кенорындарда пайдаланғанда үлкен қателіктерге алып келуі мүмкін. Себебі жобалау барысында ҰШСҚ  үшін бірнеше әр түрлі көтеріп- түсіру сорабы есептеп шығарылады. Кенорында келесілерді ескере отырып, ұнғыма оқпанының қисықтығымен өнімнің мысылы парафин, түрлі шөгінді тұздардың органикалық немесе техникалық, технологиялық сипатына қызметіне қарай түрлі диапазонды сораптар түсіріледі.

9.1-есеп. Таңдалған ҰШСҚ-ны құрастыру

Шешілуі.  Сораптың қысымды қабылдауы үшін жоғарыда келтірілген ұсыныстар бойынша таңдалған:

Араласуы жоғары сорып шығарылған газ мөлшері үшін (1-ші нұсқаны есептеу)

Ρқыс 1 ≈ 0,3  Ρқан = 0,3*13 ≈ 4 МПа;

Сұйықпен суландыру кезінде салыстырмалы жоғары емес сорып шығарылған газ мөлшері үшін (2-ші нұсқаны есептеу) Ρқыс 2 =2,0 МПа қолданады;

Байланысы төмен мұнайлы газ факторын сорып шығау үшін (2-ші нұсқаны есептеу) Ρқыс 3 =0,5 МПа.

Тиісті кестелер (см. Сур. 9.1, 9.2, сызық 1) Барлық нұсқаларды есептеу үшін ұнғыма оқпанына қысымның таралуы қай тереңдікте қай қысым сәйкес келуіне қарай таңдап алынады: Lм 1 = 1200 м, Lм 2 = 900 м.

Үшінші нұсқа үшін түсіру тереңдігі  Lм 3 = 600 м тең болады.

- Газ және сұйықтың араластыруда анықталған қысымның шығыны (9.1) - (9.8).

1-ші нұсқа үшін:

Qмд 1 = 2,9 * 10-4 (1- 0,2) =  2,32* 10-4  м3/с;

bм (ρпн 1) = 1+ (1,28 -1) [(4,0 - 0,1) / (13,0 - 0,1)] 0,25 = 1,208;

bс (ρпн 1) = 1,208 * (1- 0,2) + 1* 0,2 =1,166;

Qс (ρпн 1) = 1,166 * 2,32 * 10-4 / (1- 0,2) = 3,38 * 10-4  м3/с;

Γ0 (ρпн 1) = 110 [(4,0 - 0,1) / (13,0-0,1)] 0,5 = 60,5 м3/ м3

Vгұс (ρпн 1) = (110-60,5) * 1* 0,1* 315 * 2,32 * 10-4 / (4,0*273) = 3,31*10-4 м3/с;

Qсм (ρпн 1) = 3,38*10-4 + 3,31*10-4  = 6,69*10- 4 м3/с = 57,8 м3/ тәу.

Аналогиялық есептеуде орындалған 2-ші және 3-ші нұсқалар үшін, келесі нәтижелер алынған:

Qсм (ρпн 2) = 5,38 *10-4 м3/с = 46,5 м3/ тәу,

Qсм (ρпн 3) = 2,9 *10-4 м3/с = 25,0 м3/ тәу.

- А.Н. Адонинаның [21, 24, 32 ] кестесі ұнғымаға таңдалған сорап диаметрін анықтау мақсатында берілген.

Бұл А.Н. Адонинаның кестесі көтеріп-түсіру үшін таңдалған: 1-ші нұсқа үшін Qсм (ρпн 1) ≈ 58 м3/ тәу және Lм 1 = 1200 м сорап диаметрі Dқаб 1 = 55 мм;

2-ші нұсқа үшін Qсм (ρпн 2) ≈ 46,5 м3/ тәу және Lм 2= 900 м сорап диаметрі Dқаб 2 = 43 мм;

3-ші нұсқа үшін Qсм (ρпн 3) ≈ 25 м3/ тәу және Lм 3= 600 м сорап диаметрі Dқаб 3 = 43 мм.

Сонғы кездерді есептеке ала отырып, сораптың тұтқырлығы жоғары сұйықты сыртқы сорып шығаруы.

- Ұнғыма түрін, оның шығымын, қабаттың газды немесе құмды екендігін ескере отырып, сораптың сору қасиетін сонымен бірге қажет етілген тереңдікке түсіріледі.

Сорапты таңдау барысында сорап жайлы мәліметтер 9.2 кестеде келтірілген. Тұтқырлығы 25 мПа*с аспайтын сұйқты сорып шығару үшін арналған НСН, НСНА, НСВ типтегі сораптар. Механикалық қоспаның мөлшері 0.05% аспайды; НСВ1В типтегі сорап – тығыздығы 15 мПа*с аспайды және механикалық қоспасының мөлшері 0.2% аспайды; НСВГ типтегі сорап – тығыздығы 100 мПа*с және механикалық қоспасының мөлшері  0.05% аспайды. Сораптың барлық типтік өлшемдері белгіленген, сонымен қатар минералданған су мөлшері 200 мг/л; күкіртті сутегінің көлемдік мөлшері  - 0.1% және рН – 6.8 аздау.

Сораптың аспа тереңдігі және әр түрлі геологкәсіпшілік сипаттамаларымен ұнғыманы пайдалану үшін отырғызулардың келесі 4  тобы белгіленеді.

| Отырғызу топтары | 0 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Беттің саңылауы, мкм | 0-22,5 | 10-35 | 35-60 | 60-85 |

0 және І  отырғызу тобының сораптары  - сағалық қысымы жоғары ұнғыма тереңдігінен тұтқырлығы төмен мұнайды 1200м биіктікке сорып шығару үшін; ІІ отырғызу тобының сораптары –  тұтқырлығы орташа және төмен болған сұйықтықтарды  орташа температурада және тереңдіктен 1200м –ге дейін сорып шығару үшін; ІІІ отырғызу тобы – тұтқырлығы жоғары  немесе жоғары температуралы сұйықтықты сорып шығару, сонымен бірге, құм және асфальто – смолопарафинді заттардың құрамын жоғарылату үшін қолданылады.

Ағымдағы қысымдағы мұнайдың көлемдік коэффициенті bв (р) = 1

Газдың аса сығылу коэффициенті z=1

Т0 = 273 К

Ро атмосфералық қысым, 0,1 МПа

С – эмпирикалық коэффициент, с =  0,5

1 Газсыздандырылған мұнай шығымы, м3/с

2 Мұнай және сұйықтың көлемдік коэффициенттері

3 Сұйық шығыны, м3/с

4 Мұнайда еріген газ мөлшері

5 Еркін газ шығыны, м3/м3

6 Газсұйық қоспасының шығыны, м3/м3

9 кесте - Бастапқы мәліметтер

| № вар | Сұйық шығымы Qжд, 104· м3/с | Өнімнің көлемдік сулануы βв | Мұнайдың көлемдік коэффициенті bн | Ағымдағы қысым р, МПа | Мұнайдың қанығу қысымы рнас, МПа | Ұңғының орташа температурасы Тск, К | Газсыздалған мұнай тығыздығы ρнд, кг/м3 | Газ тығыздығы ρгст, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,99 | 0,1 | 1,20 | 3,0 | 9,0 | 295 | 800 | 1,02 |
| 2 | 2,00 | 0,11 | 1,21 | 3,1 | 9,2 | 300 | 805 | 1,04 |
| 3 | 2,05 | 0,12 | 1,22 | 3,2 | 9,4 | 305 | 803 | 1,06 |
| 4 | 2,10 | 0,13 | 1,23 | 3,3 | 9,6 | 303 | 807 | 1,08 |
| 5 | 2,15 | 0,14 | 1,24 | 3,4 | 9,8 | 307 | 809 | 1,1 |
| 6 | 2,20 | 0,15 | 1,25 | 3,5 | 10,0 | 309 | 811 | 1,12 |
| 7 | 2,25 | 0,16 | 1,26 | 3,6 | 10,2 | 311 | 813 | 1,14 |
| 8 | 2,30 | 0,17 | 1,27 | 3,7 | 10,4 | 313 | 815 | 1,16 |
| 9 | 2,35 | 0,18 | 1,28 | 3,8 | 10,6 | 315 | 817 | 1,18 |
| 10 | 2,40 | 0,19 | 1,29 | 3,9 | 10,8 | 317 | 819 | 1,20 |
| 11 | 2,45 | 0,20 | 1,30 | 4,0 | 11,0 | 319 | 821 | 1,22 |
| 12 | 2,50 | 0,21 | 1,31 | 4,1 | 11,2 | 321 | 823 | 1,24 |
| 13 | 2,55 | 0,22 | 1,32 | 4,2 | 11,4 | 323 | 825 | 1,25 |
| 14 | 2,60 | 0,23 | 1,33 | 4,3 | 11,6 | 325 | 827 | 1,26 |
| 15 | 2,65 | 0,24 | 1,34 | 4,4 | 11,8 | 327 | 829 | 1,27 |
| 16 | 2,70 | 0,25 | 1,35 | 4,5 | 12,0 | 329 | 831 | 1,28 |
| 17 | 2,75 | 0,26 | 1,36 | 4,6 | 12,2 | 331 | 833 | 1,29 |
| 18 | 2,80 | 0,27 | 1,37 | 4,7 | 12,4 | 333 | 835 | 1,30 |
| 19 | 2,85 | 0,28 | 1,38 | 4,8 | 12,6 | 335 | 837 | 1,31 |
| 20 | 2,90 | 0,29 | 1,39 | 4,9 | 12,8 | 337 | 839 | 1,32 |
| 21 | 2,95 | 0,30 | 1,40 | 5,0 | 13,0 | 339 | 841 | 1,33 |
| 22 | 3,00 | 0,31 | 1,41 | 5,1 | 13,5 | 341 | 843 | 1,34 |
| 23 | 3,05 | 0,32 | 1,42 | 5,2 | 13,8 | 343 | 845 | 1,35 |
| 24 | 3,10 | 0,33 | 1,43 | 5,3 | 14,0 | 345 | 847 | 1,36 |
| 25 | 3,15 | 0,34 | 1,44 | 5,4 | 14,2 | 347 | 849 | 1,37 |

№10 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Сорап  қабылдауында газдың сепарация коэффициентін есептеу Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Сорап  қабылдауында газдың сепарация коэффициентін есептеу

Теориялық бөлім

Сорап қабылдауындағы газ сепарациясының коэффициентін есептейміз.

Шешімі. ШҰС  қабылдауындағы газдың сепарация коэффициентін  жуықталған өрнек бойынша анықтаймыз

мұндағыDзк- ұңғыманың пайдаланушылық колоннасының ішкі диаметрі,м;Dтм-  сорғыштың қабылдау деңгейіндегі  сорғыштық компрессорлық құбырдың сыртқы диаметрі,м;w- сорғыш қабылдау аумағындағы газдың қозғалысының салыстырмалық жылдамдығы.

Егер тәжрибелік мәліметтер болмаса, онда  бірінші жуықталғанда  келесі қатынастар қолданылады:

Сепарация нәтижесінде сорғышт қабылдауындағы еркін газ бөлігі сұйықтың гзды факторында өзгереді, ол НКТ сорғышқа келіп түседі, оны мына өрнекпен анықталады:

Газдың құрамын өзгеріссіз деп болжап сәйкес газды факторға құбыр мына өрнекпен анықталады:

Немесе келесі өрнекпен анықталады:

Кейін еркін газдың және газды сұйықтықтың қоспаларының шығынын есептейміз, ол сепарация коэффициентін есепке алып келіп түседі

(9.9)-(9.15) өрнектердің орнына  сандық мәндерін қойып бірінші нұсқамен есептейміз.

Екінші нұсқа үшін

Үшінші нұсқа үшін

№11 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Тереңдік сораптардың толу коэффициентін анықтау

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Тереңдік сораптардың толу коэффициентін анықтау

Теориялық бөлім

Есептің шарты. Сораппен өнімді өндіруде үш вариант ақарастырылады: бірінші – газ факторы жоғары аз суланған жеңіл мұнайды тарту; екінші – газ факторы орташа суланған мұнай ұшін; үшінші – тұтқырлығы жоғары мұнайды тарту. Тұтқырлығы жоғары мұнай құрамында әдетте, еріген аз болады, сондықтан газ факторы нольге тең деп қабылданады. Сонымен қатар, барлық варианттар үшін механикалық қоспалардың мөлшері аз және көлемі бойынша 0,05% аспайды.

Есептеу барлық үш вариант үшін орындалады.

Газдың аса сығылу коэффициенті z=1

Газ факторы Го = 110 м3/м3.

Т0 = 273 К

Шешуі:

Вариант үшін:

1 Мұнай және сұйықтың көлемдік коэффициенттері р = рвсц. болғанда

2 Сұйық шығыны, м3/с

3 Мұнайда еріген газ мөлшері р = рвсц. болғанда

4 Еркін газ шығыны, м3/м3

5 Газсұйық қоспасының шығыны, м3/м3

6. Мұнай және сұйықтың көлемдік коэффициенттері р = рнц.

7 Мұнайда еріген газ мөлшері р = рнц. болғанда

Содан соң есепті келесі реттілікте орындаймыз:

Барлық варианттар үшін

Қарастырылып отырған вариант үшін орташа толтыру коэффициенті

Максимал салыстырмалы ауытқу

Екінші вариант үшін есептеулер бірінші вариантқа ұқсас орындалады.

Үшінші вариант үшін бос газ болмағандықтан

11 кесте - Бастапқы мәліметтер

| № вар | 1 вариант үшін |  | 2 вариант үшін |  |  | Мұнайдың қанығу қысымы рнас, МПа | Мұнайдың көлемдік коэффициенті bн | Өнімнің көлемдік сулануы βв | Сұйық шығымы Qнд, 104· м3/с | Ұңғының орташа температурасы Тск, К | плунжер саңылауындағы өтулер qут, 105·м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сору кезіндегі сорап цилиндріндегі қысым рвсц, МПа | Айдау кезіндегі сорап цилиндріндегі қысым рнц, МПа |  | Сору кезіндегі сорап цилиндріндегі қысым рвсц, МПа | Айдау кезіндегі сорап цилиндріндегі қысым рнц, МПа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3,00 | 8,00 |  | 3,50 | 8,50 | 9,0 | 1,20 | 0,1 | 1,99 | 295 | 0,09 |
| 2 | 3,05 | 8,05 |  | 3,55 | 8,55 | 9,2 | 1,21 | 0,11 | 2,00 | 300 | 0,10 |
| 3 | 3,10 | 8,10 |  | 3,60 | 8,60 | 9,4 | 1,22 | 0,12 | 2,05 | 305 | 0,11 |
| 4 | 3,15 | 8,15 |  | 3,65 | 8,65 | 9,6 | 1,23 | 0,13 | 2,10 | 303 | 0,12 |
| 5 | 3,20 | 8,20 |  | 3,70 | 8,70 | 9,8 | 1,24 | 0,14 | 2,15 | 307 | 0,13 |
| 6 | 3,25 | 8,25 |  | 3,75 | 8,75 | 10,0 | 1,25 | 0,15 | 2,20 | 309 | 0,14 |
| 7 | 3,30 | 8,30 |  | 3,80 | 8,80 | 10,2 | 1,26 | 0,16 | 2,25 | 311 | 0,15 |
| 8 | 3,35 | 8,35 |  | 3,85 | 8,85 | 10,4 | 1,27 | 0,17 | 2,30 | 313 | 0,16 |
| 9 | 3,40 | 8,40 |  | 3,90 | 8,90 | 10,6 | 1,28 | 0,18 | 2,35 | 315 | 0,17 |
| 10 | 3,45 | 8,45 |  | 3,95 | 8,95 | 10,8 | 1,29 | 0,19 | 2,40 | 317 | 0,18 |
| 11 | 3,50 | 8,50 |  | 4,00 | 9,00 | 11,0 | 1,30 | 0,20 | 2,45 | 319 | 0,19 |
| 12 | 3,55 | 8,55 |  | 4,05 | 9,05 | 11,2 | 1,31 | 0,21 | 2,50 | 321 | 0,09 |
| 13 | 3,60 | 8,60 |  | 4,10 | 9,10 | 11,4 | 1,32 | 0,22 | 2,55 | 323 | 0,10 |
| 14 | 3,65 | 8,65 |  | 4,15 | 9,15 | 11,6 | 1,33 | 0,23 | 2,60 | 325 | 0,11 |
| 15 | 3,70 | 8,70 |  | 4,20 | 9,20 | 11,8 | 1,34 | 0,24 | 2,65 | 327 | 0,12 |
| 16 | 3,75 | 8,75 |  | 4,25 | 9,25 | 12,0 | 1,35 | 0,25 | 2,70 | 329 | 0,13 |
| 17 | 3,80 | 8,80 |  | 4,30 | 9,30 | 12,2 | 1,36 | 0,26 | 2,75 | 331 | 0,14 |
| 18 | 3,85 | 8,85 |  | 4,35 | 9,35 | 12,4 | 1,37 | 0,27 | 2,80 | 333 | 0,15 |
| 19 | 3,90 | 8,90 |  | 4,40 | 9,40 | 12,6 | 1,38 | 0,28 | 2,85 | 335 | 0,16 |
| 20 | 3,95 | 8,95 |  | 4,45 | 9,45 | 12,8 | 1,39 | 0,29 | 2,90 | 337 | 0,17 |
| 21 | 4,00 | 9,00 |  | 4,50 | 9,50 | 13,0 | 1,40 | 0,30 | 2,95 | 339 | 0,18 |
| 22 | 4,05 | 9,05 |  | 4,55 | 9,55 | 13,5 | 1,41 | 0,31 | 3,00 | 341 | 0,19 |
| 23 | 4,10 | 9,10 |  | 4,60 | 9,60 | 13,8 | 1,42 | 0,32 | 3,05 | 343 | 0,09 |
| 24 | 4,15 | 9,15 |  | 4,65 | 9,65 | 14,0 | 1,43 | 0,33 | 3,10 | 345 | 0,10 |
| 25 | 4,20 | 9,20 |  | 4,70 | 9,70 | 14,2 | 1,44 | 0,34 | 3,15 | 347 | 0,11 |

№12 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Штангалы бағананың конструкциясын таңдау

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Штангалы бағананың конструкциясын таңдау

Теориялық бөлім

Ұнғымаға таңдалған сораптың саңылауын үлкейту нәтижесінде клапынның ары-бері жылжу салдарынан кеңістіктегі сұйық Sn>34 м*мин-1 жоғары жылдамдықпен қозғалады.

Мұндағы S – тегістелген штоктың ұзындығы, м; n – тербеліс балансирінің саны мин-1.

12.1.кесте. Штангалы ұнғылық сораптарды қолдану аймағы

| Сорап | Сораптың шартты өлшемі. мм | Ең жоғары кедергілерсіз берілуі n=10 мин, м3/тәу | Плунжер жүрісінің ең жоғары ұзындығы, мм | Түсуінің ең жоғары тереңдігі. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НСН1 | 28 32 43 55 | 8,0 10,5 19,0 31,0 | 900 | 1200 1000 |
| НСН2 | 32 43 55 68 93 | 35,0 94,5 155,0 235,0 440,0 | 3000 4500 4500 4500 4500 | 1200 2200 1800 1600 800 |
| НСНА | 43 55 68 93 | 73,5 120,0 235,0 440 | 3500 3500 4500 4500 | 1500 1200 1000 800 |
| НСВ1 | 28 32 38 43 55 | 31,0 41,0 98,5 125,5 207,0 | 3500 3500 6000 6000 6000 | 2500 2200 3500 1500 1200 |
| НСВ2 | 32 38 43 55 | 41,0 98,5 125,5 207,0 | 3500 6000 6000 6000 | 3500 3500 3000 2500 |
| НСВ1В | 32 38 43 55 | 41,0 57,5 73,5 120,0 | 3500 3500 3500 3500 | 2200 2000 1500 1200 |
| НСВГ | 38/55 55/43 | 64,0 73,5 | 3500 3500 | 1200 1200 |

Жоғарыда келтірілген мәліметтер қарастырылатын есептеу нұсқаларына сәйкес төмендегі сораптарды таңдауымыз мүмкін.

1-ші нұсқа үшін пайдалы сораптар НСН2-55 және НСВ2-55 (см. 9.2 кесте). Бірақ, сораптарды жерасты жөндеу және қандай жылдамдықпен жұмыс атқаратындығы мақсатқа сай таңдалуы, қандай тереңдікке қандай сораптарды қолдану ескеріледі. Соңында 1 отырғызу тобына жататын қақпағы қарапайым орындалған торабы бар  НСВ2 -55 сорабын таңдаймыз.

2-ші нұсқа үшін 2 отырғызу тобына жататын қақпағы қарапайым орындалған торабы бар НСВ2 -43 сорабын таңдаймыз.

3-ші нұсқа үшін 3 отырғызу тобына жататын клапаныдағы сұйық шығатын жері кеңейтірлген сорап таңдалады.

- Компресорлық -сорапты құбырының бағанын таңдау.

Сорапты пайдалану кезінде компресорлық – сорапты құбырлар қолданылады (КСҚ) (9.3. кесте).

КСҚ диаметрі 9.4. кестеге сәйкес ҰШС -ның шартты және типті өлшеміне тәуелді түрде таңдалынады.

№13 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Штангалы бағананың конструкциясын таңдау

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Штангалы бағананың конструкциясын таңдау

Теориялық бөлім

ШҰСҚ құрастыру нұсқасына келесі параметрлер жатады: штангалы сорғыштың ұңғымасын түсірудің тереңдігіне Lm, диаметріне Dпл және ШСН типі, сорғыштық компрессорлық құбыр колоннасының құрылымдары.

ШҰСҚ  құрастырудың есептемелік нұсқасын келесідей таңдаймыз.

- Тарау 5 баяндалған әдістемелер бойынша  ұңғыма бағанындағы қысымның таралуын  бітелуден және тереңдікке дейін есептейміз , онда ρ=0,2-0,5МПа(сур.13.1, 13.2).

- Сорғыштың  төмен түсу тереңдігін анықтаймыз.

Сорғыштың түсу тереңдігі Lm  және  сәйкесінше  оның қабылдауында қысым pпн бір жағынан толықтырудың  жоғары коэффициентін қамту үшін жеткілікті болуы тиі, ал бір жағынна  мүмкін болғанша  штангаға және тербелмелі станокқа жүктеменің шектен тыс артуын болдырмау үшін  минималды болуы тиіс, тағыда  қондырғыша және жерасты жөндеуіне шығындарды арттырмау қажет.

13.1 сурет. Ұңғыма бағанындағы (І) және    СКҚ колоннасындағы (2) бірінші есептемелік нұсқа үшін қысымды бөлу

13.2сурет. Ұңғыма бағанындағы (І) және    СКҚ  колоннасындағы (2) екінші есептемелік нұсқа үшін қысымды бөлу

ШҰС қабылдауындағы қажетті  қысым ең алдымен сорып алынатын газды сұйықты қоспалардың ағымында еркін газдарға ие болуы тиіс.

Егер сорылатын қоспада еркін газ аз болса не байқалады, мысалы сұйықтықта  судың көп болуы немесе  төмен газды факторда сорғыш қабылдауындағы қажетті қысым ең алдымен сорғыш клапандағы гидравликалық шығындарға негізделген. А.Н.Адониннің  тәжрибелік ұсыныстарына сәйкес осы жағдай үшін ұңғымалардың дебитінде  кем дегенде 100 м/тәу төмен және сұйықтықтың созылғыштығы  ШҰС 10-4 м/с болғанда  20-60 м тереңдікке дианмикалық деңгейге  жүктеледі, бұл сорғыштың қабылдауындағы қысымға  1,15-0,50МПа сәйкес келеді.

Сорып алынатын  қоспада еркін газдың құрамында болуы сорғыш қабылдауындағы оптимальдық қысымда  алдын ала  негізделуі біршама күрделі болып табылады. ШҰС жабдықталған ұңғымаларды пайдалнудың тәжрибелерінің негіздемесінде  әр бір мұнай районының кен орны үшін  сорғыштың қабылдауына  оптималдық  қысымды нақты аралықта орнатады.сонымен  девондық кен орындары Татарин және Башкирииде  оптималдық қысым сорғыш қабылдауында 2,0-2,5 МПа құраса, Арландық типта  3,0МПа құрап отыр.

Г.Н.Суханов мыналарды қабылдаған жөн деп санайды:

Аталған  аз зерттелген  жаңа кен орындарының жағдайы үшін тәжрибелік ұсыныстарын қолдану біршама қателіктерге алып келеді.сондықтан  ШҰСҚ жобалағанда  бірнеше  түрлі тереңдіктегі сорғышқа  есептеме жүргізу қажет.

Нақты кен орындарында  сорғышты түсіру тереңдігінің  дипазоны сол немесе басқада технологяилық немесе техникалық сипаттар бойынша шектелетіндігін есепке алу қажет,  мсалы,  тұздың немесе балауыздың жиналуы, ұңғыманың бағанының түрлі майысқан жерлеріннен және т.б. байланысты.

Тапсырма 9.1 ШҰСҚ жиынтығын таңдау.

Шешімі. Жоғарыда  баяндалған  ұсыныстарға сәйкес  сорғыш қабыладуындағы  келесі қысымдарды таңдаймыз:

Жоғары газды құрамымен қоспаны сору үшін  (бірінші  есептемелік нұсқа)

Салыстырмалы жоғары емес сулы сұйықтықтарды сору үшін (екінші есептемелік нұсқа) мынаны қабылдаймыз рпн =0,2МПа

Жоғары созылғыш мұнайды  төмен газды фактормен сору үшін  (үшінші есептемелік нұсқа) мынаны қабылдаймыз рпн =0,5МПа

Сәйкес графиктер бойынша   әр бір есептемелік  тереңдік нұсқалар үшін ұңғыма бағаны бойынша  қысымның таралуының тереңдігін анықтаймыз, онда қысым  сорғышта таңдап алынған  әр бір есептеме нұсқасына  сәйкес келеді:

Үшінші  нұсқа үшін  төмен түсіру тереңдігі  теңLnз=600м

3. қысымдағы  газды сұйықтықтың шығынын анықтаймыз.

Бірінші нұсқа үшін:

Осыған ұқсас есептемелер  екінші және үшінші  есептемелік нұсқаларда  орындалып мынадай келесі нәтижелер берді:

4. ұңғымалық сорғыштың диаметрін таңдап аламыз. Осы мақсаттар үшін А.Н.Адонин диаграммасын қолданамыз.

А.Н.Адонин диаграммасы бойынша  тербелме станоктар үшін таңдап аламыз:

Бірінші  нұсқа үшін Qсм(Рпн1)≈58 м/тәу және Lн1= 1200 м сорғыш Dпл 1=55мм;

Екінші нұсқа үшін Qсм(Рпн2)≈46,5 м/тәу және Lн2= 900 м сорғыш Dпл 2=43мм;

Үшінші нұсқа үшн Qсм(Рпн3)≈25 м/тәу және Lн3= 600 м сорғыш Dпл 3=43мм;

5. Ұңғымалық сорғыштың типін сорып алынатын сұйықтықтың қасиетін есепке алумен таңдап аламыз, ондағы газдың және құмның  болуынан ұңғыма дебиті тағдыа  сорғышты түсіру тереңдігін таңдап аламыз.

Сорғыш типін таңдауда  кесте 9.2 келтірілген мәліметтерге жүгіну қажет.

НСН, НСНА, НСВ сорғыштары  созылғыштығы 25 мПа көп емес сорғыштар үшін арналған және ондағы механикалық қоспалардың  құрамы  көлемі бойынша  0,05% аспауы тиіс, НСВ1В  сорғыштары созылғыштығымен  15 мПа  және  механикалық қоспалармен 0,2%  көлемі бойынша  ие болады ; НСВГ сорғышы 100мПа созылғыштықтпен және  0,05 көлемі бойынша  механикалық қоспаларға ие.  Сорғыштардың барлық типтік өлшемдері үшін судың шектік минералдануы  200 мг/л;  күкіртсутегінің көлемдік мөлшері   0,1% кем емес және pH  6,8 кем емес.

Түрлі геологкеніштік сипаттармен және сорғышты асу тереңдігімен ұңғымаларды пйдалану үшін отырғызудың келесі төрт тобы айқындалады .

Отырғызу топтары..................................0            I          II       III

Жақтарындағы саңылаулар,мкм............0-22,5    10-35    35-60   60-85

0 және І отырғызу топтарымен сорғыштарды 1200м жоғары  тереңдіктен төмен созылғыштық мұнайды сору үшін  ұңғымаларда жоғарлатылған қысыммен қолданады; ІІ отырғызу тобы  төмен және орта созылғыштықтармен   1200м тереңдіктен  және орташа температурада сору үшін қолданылады; ІІІ отырғызу топтарының сорғыштары  жоғары созылғыш сұйықтарды немесе жоғары температурамен сору үшін, тағыда  жоғары асфальтты шайырллы балауызды заттармен және құммен сору үшін.

Сорудың жоғары сору жылдамдығында    немесе  сұйықтықтың жоғары созылғыштығына  ұлғайтылған өтпелі қиылыстағы клапанды торапта сорғыштарды таңдап алу қажет. Мұндағы S- полирленген шток жүрісінің ұзындығы, м; n- балансирді сору саны,

Кесте 13.2 . Негізгі типтегі штангалы ұңғымалық сорғыштарды қолднудың аумағы

| Сорғыш | Сорғыштың міндетті өлшемі ,мм | n=10 мин болғандағ максималдық идеалдық жеткізулер,м/тәу | Плунжердің максималдық ұзындығы,мм | Төмен түсірудің максималдық тереңдігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НСН1 НСН2 НСНА НСВ1 НСВ2 НСВ1В НСВГ | 28 32 43 55 32 43 55 68 93 43 55 68 93 28 32 38 43 55 32 38 43 55 32 38 43 55 38/55 55/43 | 8,0 10.5 19.0 31.0 35.0 94.5 155.0 235.0 440.0 73.5 120.0 235.0 440. 31.0 41.0 98.5 125.5 207.0 41.0 98.5 125.5 207.0 41.0 57.5 73.5 120.0 64.0 73.5 | 900 3000 4500 4500 4500 4500 3500 4500 4500 3500 3500 6000 6000 6000 3500 6000 6000 6000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 | 1200 1000 1200 2200 1800 1600 800 1500 1200 1000 800 2500 2200 3500 1500 1200 3500 3500 3000 2500 2200 2000 1500 1200 1200 1200 |

Жоғарда баяндалғандарға сәйкес  қарастырылып отырған  есептемелік нұсқалар үшін келесі сорғыштар таңдап алынады.

Бірінші  нұсқа үшін  НСН 2-55 және НСВ 2-55 сорғыштар үшін жарамды.Алайда  сорғыш біршама тереңдікке түсетіндігін есепке ала отырып ауыстырмалы сорғышты таңдап алған дұрыс,  өйткені бұл жерасты жөндеулерін жеделдетіп және жеңілдете түседі.соңғы рет НСВ 2-55 сорғышты  1 отырғызу тобымен  және клапанды тораптармен  таңдап аламыз.

Екінші  нұсқа үшін НСН2-43  сорғышын ІІ отырғыщу тобымен және қарапайым атқарумен  клапанды тораптарды таңдап аламыз.

Үшінші нұсқа үшін НСН2-43 сорғышты ІІІ отырғызу тобымен және клапанды тораптармен ұлғайтылған өтпелі қиылыспен таңдап аламыз.

6. сорғышты компрессорлық құбырдың коллоннасын таңдап аламыз.

Сорғыштық пайдалануда  сорғыштық компрессорлық құбыр қолданылады (кесте 13.4).

СКҚ диаметрін  ШҰС  типіне және міндетті өлшеміне байланысты кесте 13.4 сәйкес таңдап аламыз.

Кесте 13.4 сәйкес І нұсқалы СКҚ  89 мм диаметрмен таңдап аламыз,  2 ші диаметрлер үшін 60 мм тең.

| Құбыр диаметрі,мм |  |  | Қабырға қалыңдығы | Метал бойынша құбырмен қиылысу көлемі,см | Сорғышты ұңғымалардың НКТ бір өлшемді коллонасының түсіру тереңдігі,м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Болаттың беріктілік тобы |  |  |  |  |
| міндеттіD | сыртқы | ішкі |  |  | Д | К | Е | Л | М |
| Тегіс құбырлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыртқа шығарылған құбырлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9жоғары созылғыш сұйықтықтарды соруда штанганың гидродинамикалық қажалуын төмендету үшін НКТ 1-2  өлшемдермен диаметрмен таңдап алған жөн,  оны кесте 9.4 ұсынылған. Осыны есепке ала отырып үшінші нұсқа үшін НКТ  міндетті диаметрмен 73мм таңдап аламыз.

Кесте 13.3. Сорғыштық компрессорлық құбырлардың сипаттамасы

| Сорғыш | Міндетті өлшемі,мм | Диаметрі НКТ ,мм | Сорғыш | Міндетті сорғыш өлшемі,мм | НКТ диаметрі,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Есептемелік нұсқаларда  тегіс немесе Д беріктіліктені болат топтарымен сыртқа қайырылған құбырлыар қолданылады (кесте 13.3 қараңыз).

№14 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Штангалы бағанаға түсетін жүктемені есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Штангалы бағанаға түсетін жүктемені есептеу

Теориялық бөлім

Скважиналы сораптың жалпы жұмыс істеу циклында сорғы бағанасындағы штангілерге  тұрақты жүктемелер әсер етеді, сол жүктеу мәні тұрақты және жұмыс түріне байланысты айнымалы түрде болады.

Тұрақты немесе статикалық жүктемелер құрамына барлық колонналардағы штангілердің сұйықтықта Р1дана және ауаның құрамында Р1дана болуы мәнін есептеуді және де гидростатикалық тиеу мәні  сұйықтықтағы қысым мөлшері мен плунжер бетіндегі қысым Рж бойынша анықталады:

Айнымалы тиегіштерге келесілер жатқызылады:

инерциялық тиегіш, айнымалы көлем және  штанга жүйесінің бағытталу жылдамдығына – плунжерге байланысты Рин;

дірілдегіш, колоннадағы штангілердің  айнымалы процестері  мен  плунжерге түсірілген гидростатикалық тиеу мәніне Рдір байланысты болады;

ШНСУ  өндірісіндегі пайда болған барлық кедергі мәніне байланысты болады.

Статикалық тиегіштер келесі формула бойынша анықталады:

Ршт=LHi=1nqштi∙εi

Pшт '= Карх∙Ршт  )

Рж=рвн- рвс ц∙Fпл

мұндағы, qштi -1 штангінің салмағы; i – ауаның қадамы, Н/м: Карх- штангілердің жылжу коэффициенті,

Карх=ршт-рсм тршт

ршт-рсм т – штанга материалының тығыздығы және де сәйкесінше сорғы – компрессорлы құбырлардың газды сұйықтықты қоспасының тығыздығы, кг/м3; ршт=7850 кг/м3,

рсм т=pвн-руLH∙g  )

Динамикалық тиегіш,  құрамына дірілдегіш Рдір және де Рин инерциялық  қысым мөлшері бар тиегіштердің  нақты мәнін А.С. Вирновский формуласы бойынша анықтайды:

Дірілдегіш және де инерциялық тиегіштері төменге түсу кезінде көрсетілген формула бойынша α1 және а1 коэффициенттерін  сәйкесінше α2 және а2 анықтайды. (9.58) және (9.59) формулалары үшін келесі теңдіктер құрылады:

α1 (а2), α2 (а1)  − штангілердің нүктесі мен оларды ығыстыру заңдылығының кинеметикалық коэффициенті. Бұл коэффициенттердің мәні қазіргі уақытта қолданылатын білдендердің мәнімен анықталады. Тәжірибелік  есептеулерде α1 = α2= а2= а1=1.

Нақтылық мәнін арттыруда А.Н.Адонин және М.Я.Мамедов А.С.Вирновскийдің формуласын қолдануды ұсынды. Ол формула бойынша динамикалық тиегіштер жоғары көтерілуде Рдин және де төмен түсірілгенде Рдин н болады да, қима коэффициенті сәйкесінше Кдин және  Кдин н болады.

Статикалық өңдеу түрлеріне байланысты анықталған  штангілердің физикалық  тиеу мәні болады:

Коэффициенттің есептеу мәндері кестеде көрсетілген:

| D пл | 0,032 | 0,038 | 0,043 | ,055 | 0,068 | 0,093 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К дин в | 1,0 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,65 | 0,80 |
| К дин н | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,84 | 0,79 | 0,72 |

Қазіргі таңда  штангінің экстремальді тиегіш мәнін есептеудің қарапайым әдістемесі мүлдем жоқ (максимальді Рmax минимальді Pmin ), осы кезде барлық тиеу мәндері анықталады. Алайда зерттеу жұмыстары кезінде қабырғалы скважиналарда және статикалық өңдеулерде  сорғы құралдарын пайдалану және олардың жұмыс істеу режимдерін пайдалану қарапайым скважиналарда А.С.Вирновскийдің формуласымен нақты анықталатындығын көрсетті.

мұндағы төмен  және штангінің жоғары көтерілуіндегі тиегіштер мәні (9.58) және  (9.59) немесе  (9.61) және (9.64) формулалары бойынша есептеледі.

Статикалық режимдер үшін μд≤0,33-0,4 мәнімен А.Н.Адонин өз теңдеуін ұсынды, мұнда Рдин және де төмен түсірілгенде Рдин н мәні (9.63) және (9.64) формулалары бойынша анықталады.

мұндағы, d шт ор –қадамды колоннадағы штангінің орташа диаметрі;

Жоғарыда көрсетілген (9.58) және (9.65) формулалар ғылыми есептеулерді шешуде қолданылады, сәйкесінше  нақты нәтижеме мен нақты қорытынды жасау үшін қолданылады. Тәжірибеде көбінесе оңай есептеу әдістері қолданылады,  басқа сөзбен айтқанда жеңілдетілген формулалар қолданылады.

Нақты максимальді тиеу мәнін анықтаудағы жеңілдетілген формулалар

ШСНУ статикалық режимінде μд≤0,30-0,40  тәжірибеде келесі формулалар қолданылады:

И.М.Муравьев формуласы:

мұндағы, n=N·60 – плунжердің қадам саны, мин−1;

Штангалы бағана қимасына әсер ететін күш пен кернеу әрбір цикл бойынша өзгеріп отырады. Кернеудің өзгеру циклында келесідей өлшем бірліктер қолданылады:

циклдың максимальді кернеу мөлшері:

циклдың минимальді кернеу мөлшері:

амплитудалық және де орташа кернеу мөлшері:

Мұндағы і индексі кернеу мөлшерінің барлық бағана бойына қатысты екендігін сипаттайды.

Штангалы бағаналарда жұмыс жасауда цикл  қима бойында кернеу мөлшерін өзгертеді, сондықтан да а ≠0 болады. Осы кезде колоннаның жұмыс тиімділігі максимальді кернеу мөлшерімен және де  қысымның амлитудалық өзгеру мәнімен анықталады.

Кернеу мөлшері өзгерген цикл үшін  салыстырмалы көлем мөлшері пайдаланылады, ол келтірілген кернеу мөлшерін кел сипаттайды, ол үшін сорап қондырғыларының штангілеріндегі кернеу мөлшерін есептеу үшін   келесі формулалар қолданылады.

И.А.Одинг формуласы:

М.П.Марковц формуласы:

Модифицирленген диаграмма негізінде алынған формула үшін Д.Гудмен теңдігі қолданылады:

Соңғы екі формуланы қолдану  штангалы бағананың оңай есептеу әдістемесін құра алады. Штангалы бағаналарды есептеуде әртүрлі штанга маркаларына байланысты түрлі қысым мөлшері қолданылады (9.7-кесте).

14.7-кесте. Қысым мөлшерінің келтірілген мәні (σкел)

| Сорап топтары | Болат маркасы | Термиялық өңдеу | (σкел О) (9.86 –теңдігі үшін) | (σкел М) (9.87 –теңдігі үшін) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 40 | Тұрақсыздандыру | 70 | 57 |
| І | 20НМ | - | 90 | 74 |
| І | 40 | Айдау | 120 | 98 |
| ІІ | 40 | Айдау | 100 | 82 |
| І | 20НМ | - | 130 | 106 |
| ІІ | 20НМ | - | 110 | 90 |

Шешімі: кернеу мөлшері штанганың нүктелік тізбегі арқылы анықталады.

1-нұсқа

Нәтижесінде алынған (σкел О) мәні 61,5 МПА мөлшерінде болады, материал ретінде көміртекті болат түрі қолданылады. Материалдың келтірілген қысым мөлшері (σкел О) =70МПА болады. Алайда осы кезде беріктілік қоры жеткіліксіз болуы мүмкін. Осы кезде соңғы материал ретінде штангалар бағана  материалы негізінде жасалады.

Басқа да есептеулерде келесідей нәтижелер алынды.

2-нұсқа

Келтірілген кернеу мөлшері легірленген болат 20 НМ материалын таңдауға көмек береді, (σкел О) =90 МПА болады. Осы кезде көміртекті болат тұтқырлығы (σкел О) =70МПА болады.

3-нұсқа

Бұл штангалы бағананың материал түрін анықтауға көмек береді.

№15 практикалық есеп

Сабақ тақырыбы: Штангалы бағанаға түсетін қуатты есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты:Электрлі ортадан тепкіш сорап қабылдауындағы тиімді, мүмкін және шектік қысымдарды есептеп салыстыру.

Теориялық бөлім

Есептің шарты: Электрлі ортадан тепкіш сорап қабылдауындағы тиімді, мүмкін және шектік қысымдарды есептеп салыстыру.

ЭОС қабылдауында тиімді қысымды бағалау үшін келесі тәуелділіктер қолданылады:

болғанда

болғанда

ЭОС қабылдауында мүмкін қысымды бағалау үшін келесі тәуелділіктер қолданылады:

болғанда

болғанда

ЭОС қабылдауында шектік қысымды бағалау үшін тәуелділік көлемдік су мөлшерінің кезкелген облысында n0 = 0-1 қолданылады:

15 кесте – Бастапқы мәліметтер

| № вар | Қанығу қысымы, МПа | Қабат мұнайының тұтқырлығы μнпл, мПас | Газсыз мұнай тұтқырлығы μнд, мПас | Өнімнің көлемдік сулануы n0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,15 | 2,10 | 5,5 | 0,15 |
| 2 | 8,20 | 2,15 | 6,0 | 0,20 |
| 3 | 8,25 | 2,2 | 6,5 | 0,25 |
| 4 | 8,30 | 2,25 | 7,0 | 0,30 |
| 5 | 8,35 | 2,3 | 7,5 | 0,35 |
| 6 | 8,40 | 2,4 | 8,0 | 0,40 |
| 7 | 8,45 | 2,45 | 8,5 | 0,45 |
| 8 | 8,50 | 2,50 | 9,0 | 0,50 |
| 9 | 8,55 | 2,55 | 9,5 | 0,55 |
| 10 | 8,60 | 2,60 | 10,0 | 0,6 |
| 11 | 8,65 | 2,65 | 10,5 | 0,65 |
| 12 | 8,70 | 2,70 | 11,0 | 0,70 |
| 13 | 8,75 | 2,75 | 11,5 | 0,75 |
| 14 | 8,80 | 2,80 | 12,0 | 0,80 |
| 15 | 8,85 | 2,85 | 12,5 | 0,85 |

Әдебиеттер тізімі

1. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М, Недра,1983.

2. Умаров М., Баймухаметов М.А. Скважинная добыча нефти. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 2002.

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.

1. Справочное руководство по проектированию разработки и эсплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2005.

2. Мищенко И.Т, Сахаров В.А., Грон В.Г., Богомольный Г.И. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи (Учебное пособие). — М.: Недра, 1984.

3. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти. — М.: Недра, 1989.

4. Баймухаметов М.А., Байгельдина О.Ж. Освоение скважин методом замены жидкости. – Алматы: КазНТУ, 2004

Садырбаева А.С.

«МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ТЕХНИКАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

пәнінен практикалық сабақтарға арналған

әдістемелік нұсқаулар

Басылымға қол қойылған күн.ай.жыл.

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі 3,5 б.қ.

Тиражы ….дана. Тапсырыс № …*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке-хан даңғ., 5