Ф.7.03-03

Добровольская В.В.

Тунгатаева А.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО проведению практических занятий

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Проектирование зимних садов»

»

Шымкент, 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М.АУЭЗОВА

Кафедра      «Архитектуры»

Добровольская Викторина Валерьевна

Тунгатаева Акбопе  Мадбековна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО проведению практических занятий

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Проектирование зимних садов»

УДК 728.1 (072)

Составители: ст. преподаватель Добровольская В.В.., Тунгатаева А.М..

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Проектирование зимних садов» -  Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2020-     45с    2,8.п.л.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями рабочего учебного плана и программой дисциплины компонента по выбору  «Проектирование зимних садов»

и включает все необходимые сведения по выполнению тем практических  занятий курса.

Методические указания предназначены для студентов специальности 5В042000-«Архитектура»

Рецензент(ы): Иманалиев К.Е...– к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Архитектура» ЮКГУ им.

М.Ауэзова (внутр.)

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Архитектура»

(протокол № _10_от «__25_» ____05___ 2020 г.) и

методической комиссией факультета «СиТ»

(протокол № ___от «__» _____2020__г.)

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2020_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2020г.

Ответственный за выпуск: Добровольская В.В..

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Введение......................................................................................................................... | 6 |
| 1.Цели и задачи практических занятий......................................................................... 2 Общие положения по организации практических занятий........................................... 3. Практические занятия с методическими указаниями по их выполнению …………… | 6 7 9 |
| Практическое занятие № 1..................................................................................................... | 9 |
| Практическое занятие №2. ……………………………………………………………….. | 12 |
| Практическое занятие №3. ……………………………………………………………….... | 14 |
| Практическое занятие №4………………………………………………………………… | 19 |
| Практическое занятие №5. ……………………………………………………………….. | 20 |
| Практическое занятие №6. ……………………………………………………………….. | 24 |
| Практическое занятие №7………………………………………………………………… | 27 |
| Практическое занятие №8.-9 …………………………………………………………….. | 28 |
| Практическое занятие №10-11……………………………………………………………. | 32 |
| Практическое занятие №12-13……………………………………………………………. | 33 |
| Практическое занятие №14-15……………………………………………………………. Контрольные вопросы……………………………………………………………………… Критерий оценивания знаний обучающихся……………………………………………... | 33 38 39 |
| Список использованной литературы………………………………………………………. | 44 |

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Проектирование зимних садов» - учебная дисциплина в системе профильной подготовки будущего архитектора. Назначение этого курса – дать профессиональные  знания и навыки студенту в области проектирования зимних   садов, развить его творческие способности, подготовить к самостоятельной дальнейшей творческой  деятельности. Объект изучения данной дисциплины – современные зимние сады —это помещения, являющиеся частью дома (редко —отдельным домиком), где можно в любое время года погрузиться в мир экзотических растений, тепла, уюта и света. В устройстве современных зимних садов на первый план выходит расширение жилого пространства и приближение его к природе. Требования, которые предъявляются к саду за стеклом, не ограничиваются возможностью пользоваться им только в зимний период — зимний сад должен радовать круглый год. Растения в нём, как правило, служат для декоративных целей, а уход за ними не должен отнимать много времени. Прямая связь зимнего сада с жилыми помещениями является в наше время определяющим функциональным признаком. Главным является включение человеком в свой дом буферной, промежуточной зоны между замкнутым в четырёх стенах жилым пространствам дома и природой — окружающим дом садом.

Цель выполнения проекта по дисциплине «Проектирование зимних садов» заключается в формировании у студентов навыков планирования светопрозрачных конструкций в современных жилых зданиях, получение практического опыта в области создания проектной части документации для строительства и декорирования зимних садов.

Курс «Проектирование зимних садов» включает вводные беседы и практические занятия по предмету. Вводные беседы служат теоретической подготовкой к практическим занятиям, способствуют более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них раскрываются основные закономерности проектирования и построения зимнего сада,  изучаются, вопросы конструирования и отделки строительных материалов, видов и типов зимних садов, сообщаются сведения из области исторических сведений,  а т., методики работы над проектированием зимних садов.

Получаемые на практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы  студентов.

1 Цель и задачи практических занятий

Целью проведения практических занятий является приобретение первичных навыков и закрепление в режиме учебно-практического проектирования полученных на параллельно читаемых курсах ландшафтной архитектуры содержащих теоретические основы формирования творческой концепции, норматвно-технические регламенты, а также формирование у студентов навыков планирования светопрозрачных конструкций в современных жилых зданиях,  в области создания проектной части декорирования зимних садов.

Задачами проведения практических занятий являются:

• углубление теоретической и практической подготовки обучающихся;

• приближение учебного процесса к реальным условиям работы по специальности;

• отражение в учебном процессе требований научно-технического прогресса, современных достижений науки и техники;

• всемерное развитие инициативы и самостоятельности студентов во время выполнения ими практических занятий.

2 Общие положения по организации практических занятий

Проведение практических занятий является составной частью учебного процесса, обобщающим выражением накопленных студентами теоретических знаний при изучении специальных дисциплин, выполнении научно-исследовательских заданий и рефератов.

На практических занятиях студенты учаться понимать суть и понятия об архитектурном проектировании, о нормах проектирования,  а также учаться создавать готовый архитектурный проект, соответсвующий современным нормам и правилам. Предусматривается выполнение курсовой работы по заданной теме, которые могут видоизменяться каждый год. При этом суть дисциплины остается неизменной.

Выполнение студентами практических заданий направлено на:

- Обобщение,  систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний.

-     Формирование умений применять полученные знания на практике.

-  Выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств как самостоятельность,  ответственность, точность, творческая  инициатива.

На практических занятиях студенты учаться понимать суть и понятия о проектировании,  цвета и формы в архитектуре, а также учаться создавать готовый проект. Предусматривается выполнение проекта по заданной теме, которые могут видоизменяться каждый год. При этом суть дисциплины остается неизменной.

Данная дисциплина даст возможность овладеть техническими приемами проектирования зимнего сада, познакомиться с основными понятиями объемно-планировочного решения здания, конструктивного решения зданий, решения, генерального плана с учетом необходимых нормативных документов.

Порядок проведения практических занятий

В изложении содержания курса и на практических занятиях используются современные технологии, информация подается на CD дисках, содержащих примеры работ учащихся разных лет обучения из методического фонда иллюстрирующие основные положения курса, примеры из пленэрной практики, репродукции картин великих мастеров или размещается на сайте университета.

В связи с этим изучение курса «Проектирование зимних садов» предполагает сочетание таких взаимодействующих форм занятий, как практические и индивидуальные занятия, самостоятельная работа, обязательное посещение выставок. Все перечисленные виды учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью современных образовательных технологий, в том числе с использованием активных (инновационных) методов обучения.

Практические занятия проводятся в специализированной мастерской и за ее пределами, с учетом выполнения конкретных заданий  с последующим обсуждением.

Технические, наглядные и методические средства

На практических занятиях должны применяться технические, наглядные и методические средства:

- видео-  аудиоаппаратура;

- компьютеры  (интернет);

- стационарные методические наглядные  пособия;

- таблицы   и  схемы.

- методические разработки, указания и пособия.

- специальная литература.

- образцы лучших студенческих работ

Порядок проведения занятия

- занятия  проводятся  в  соответствии  с  календарно – тематическим      планом  дисциплины;

- проверка  готовности  студентов  к  занятиям (наличие  у  студентов необходимых  художественных  материалов  для  выполнения  практических  заданий);

- постановка  цели  и  задач  по  данному  заданию;

- фронтальная  и  индивидуальная  работа  со  студентами;

- индивидуальная  проверка заданий  по  СРО;

- просмотр  и  анализ  учебных  работ;

- подведение  итогов  в  соответствии  с  модульно – рейтинговой  системой   ГКЗ.

3. Практические занятия с методическими указаниями по их выполнению

Практическое занятие № 1

Тема: «Сравнительные особенности древнейших образцов зимних садов в различных регионах»

Содержание занятия:

1.Место и роль данной дисциплины в ряду общетеоретических и специальных дисциплин

2.Функциональные основы проектирования зимних садов. Структура пространства. Типология видов зимних садов.       
          3. История зимних садов в мире. Изучение аналогов проектирования  Зимних садов.

4.Функциональные особенности зимних садов Проблемы и профессиональные приемы проектирования зимних садов.

Учебная цель занятия: Ознакомление со списком требуемой литературы и  нормативных источников,  использование которых требуется для изучения данной дисциплины. Изучение аналогов зданий зимнего  сада из истории и мировой практике. Краткий исторический экскурс.

План занятия:

1.Вводная беседа лекция.  Структура дисциплины.

2.Сравнительные особенности древнейших образцов зимних садов в различных регионах.

3.Хронология этапов развития зимних садов в мире.

4. Изучение списка литературы.

Форма проведения занятия:  информационная

Задание на СРО:

1. Дать понятие терминов: "Зимний сад", «Оранжерея" " Буферный тип" и т.д.

2. Изучение аналогов отечественного и зарубежного опыта проектирования.

3. Исследовать хронологию этапов развития зимних садов в мире

4. Выполнить (Презентация или реферативная форма содержания):

История зимних садов др. Египта;

История зимних садов др. Риме;

История зимних садов др. Китая;

История зимних садов в России.

Номера рекомендуемой литературы: № 1 (о) .

Краткие теоретические сведения

История возникновения зимних садов уходит корнями в далекое прошлое. Люди всегда стремились окружить себя живыми зелеными растениями, почувствовать дыхание природы. Изначально зимние сады строились именно с целью содержания и разведения экзотических растений. Для этого создавались специальные помещения, в которых поддерживались необходимые для жизни растений условия. Позднее зимние сады стали использовать не только для разведения растений, но и в качестве гостиной,

места отдыха, кабинета или студии.

История зимних садов в мире. История комнатных и кадочных растений начинается в Древнем Египте. На египетских изображениях, которым более 3000 лет, можно увидеть маленькие деревья и кустики в каменных вазах и лотках.  В многоквартирных римских домах — инсулах — подоконники делались настолько широкими, что на них  умещались небольшие садики. Неотъемлемой частью богатого патрицианского дома был перистиль — внутренний сад, окружённый колоннадой. В таких садиках, как правило, выращивали травы и цветы (розы, фиалки, лилии), оформляя интерьер статуями и статуэтками. Несколько тысячелетий насчитывает также искусство бонсаи, зародившееся в Китае и получившее широкое распространение в Японии.

В XVI веке в Европе стали популярны померанцевые домики. Они были предназначены для выращивания цитрусовых: обитателями этих сооружений были померанцевые (апельсиновые) и лимонные деревья. Зимой 1240 г. в Кёльн прибыл голландский король Вильгельм, которому был устроен пышный приём в помещении, украшенном деревцами и кустарниками в полном цвету, словно летом.

Первый эксперимент по созданию зимних садов оказался удачным, и вскоре европейские монархи, стремясь перещеголять друг друга, заставляли садовников строить оранжереи и выращивать в них диковинные растения. Уже тогда лучшие садовники часто становились и конструкторами, и архитекторами, чтобы иметь возможность контролировать весь процесс создания и обслуживания оранжереи. В этих строениях с огромными окнами росли померанцевые (апельсиновые) и лимонные деревья.

Поскольку в оранжереях часто устраивались празднества, растения всё чаще стали разводить в кадках. К самым знаменитым свидетельствам исторического культивирования цитрусовых относится выстроенная в Версале в период царствования Людовика XIV оранжерея, которая считается самой красивой в Европе. В ней и сегодня устраивают роскошные приёмы и праздники. С середины октября до середины мая сюда, как повелось с давних времен, помещают любимые растения Короля-Солнца, к которым относятся 650 апельсиновых деревьев. Температуру поддерживают на постоянном уровне, один раз в месяц деревья поливают вручную. Оранжерея ежедневно проветривается, чтобы снизить влажность воздуха. С середины мая кадки с деревьями вновь выносят на открытый воздух и размещают на площади 3 га.

В Германии самыми красивым считаются оранжереи во дворце Сан-Суси в Потсдаме. "Анти-Версаль" короля Фридриха — одноэтажный, удлинённой формы дворец с двенадцатью высокими окнами-дверями, откуда монарх мог выйти прямо в сад. Фигуры смеющихся вакханок поддерживают карниз, придавая этой постройке с центральным овальным куполом в стиле рококо оттенок некоторой игривости.

Большой сад в Херренхаузен — гордость Ганновера. Замок, служивший летней резиденцией герцогам Ганноверским, был разрушен в 1943 г. Разрушения избежали два красивых здания — оранжерея и галерея. Летом здесь дают театральные и музыкальные представления, устраивают фейерверки. В конце XVIII — начале XIX вв. европейская мода на разведение цитрусовых стала утихать, ее сменила мода на тропические растения, привозимые моряками и путешественниками из дальних стран. Но и их нелегко было сохранить в новых условиях: родина растений была известна ботаникам лишь приблизительно, а об условиях роста можно было только догадываться. Даже семена многих растений не выдерживали условий долгих путешествий и теряли к моменту прибытия всхожесть. Цветоводство всё ещё оставалось уделом элиты.

Первые ландшафтные дизайнеры использовали для создания оранжерей конструкции большой площади из кирпича и камня с колоннами и непрозрачной, цельной крышей. В начале XIX века начали строить большие теплицы, которые отапливались при помощи труб горячим воздухом; они также были снабжены вентиляционными люками и приспособлениями для затенения. Первым грандиозным сооружением нового типа стал "Хрустальный дворец" (Crystal Palace), выстроенный в Англии в 1851 г. садовником и архитектором Джозефом Пакстоном. Со временем подобные сооружения стали строить по всей Европе.

В дальнейшем системы совершенствовались: появились стеклянные крыши, а оранжереи стали при страивать к жилым домам, делая их частью помещения. Постепенно оранжереям стали выделять одно из главнейших мест в усадьбе. Они становились местом светских развлечений, поэтому вместе с растениями здесь размещались скульптуры, картины, мебель для отдыха,  создавались искусственные гроты, водопады. Существовали и "общественные" зимние сады. Первый общедоступный зимний сад был создан в Лейпциге в 1820 году. Это была великолепная оранжерея с ботаническим театром и кофейней на 600 мест, где посетители могли любоваться 25 тысячами различных растений.

Рис.1 Перистильные дворики в Др. Риме                Рис.2 Померанцевые домики в Европе

Рис. 3  Сад в Херренхаузен                            Рис.4  Дворец Сан-Суси в Потсдаме

Практическое занятие № 2

Тема: «Архитектурные особенности современных зимних садов»

Содержание занятия:

1.История зимних садов в России.

2.Современные зимние сады.

3.Современные свето – прозрачные конструкции зимних садов.

4.Функциональные особенности зимних садов. Анализ собранной информации.

Учебная цель занятия: Изучение архитектурных особенностей современных зимних садов, свето – прозрачных конструкций, функционального назначения и  состава площадей помещений, технико-экономических характеристик и значение факторов, способствующих повышению художественной выразительности здания.

План занятия:

1. История зимних садов в России. Исторический обзор развития.

2. Современные зимние сады. Обзор развития. Ознакомить с основными принципами

формирования.

3. Использование и применение современных отделочных материалов в современных зимних садах.

4. Функциональный разбор зонирования  помещения зимнего сада.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1. Современные зимние сады. Ознакомиться с основными принципами формирования.

2. Выполнить презентацию по теме: «Современные зимние сады».

3. Современные свето – прозрачные конструкции зимних садов.  Графическая работа.

4.Требования, предъявляемые к проектированию зимнего сада.

Номера рекомендуемой литературы: № 1-2 (о) , №1

Краткие теоретические сведения

В России традиционной     популярностью издавна  пользовались веранды.    Веранда представляла собой  что-то среднее между открытой террасой и   закрытым зимним садом: помещение было защищено  от  дождя

и ветра, но в то же     время имело глухую крышу   и остекление, начинаю

щееся на уровне обычных окон. То есть веранда "не дотягивала" до европейского зимнего сада по площади прозрачных плоскостей, однако по своему функциональному назначению вполне ему соответствовала. Кроме того, еще в XVIII веке монахи Спасо-Преображенского, Валаамского и других северных монастырей разводили в каменных обогреваемых оранжереях экзотические растения, несмотря на суровый климат и короткий световой год.

В петровские времена появились конструкции "для зимнего сбережения растений, как не по нашему погодью". Это были большие, тёплые помещения с многочисленными окнами, наполненные диковинными растениями и пальмами. Теплолюбивые растения держали там зимой, а летом выносили на открытый воздух.  В середине XVIII века свет увидела оранжерея в  Санкт-Петербурге в Летнем саду. Первые русские оранжереи были деревянными или каменными строениями с увеличенным числом больших боковых окон. Но, несмотря на то, что освещение было неравномерным из-за непрозрачных крыш, коллекции растений в русских оранжереях были весьма впечатляющими. Кроме того, экономические проблемы, порожденные войной, вычеркнули зимние сады из списка требований, предъявляемых к комфортабельному жилищу. Лишь в 80-х годах ХХ века зимние сады обрели второе рождение. Отчасти это связано с появлением легких конструкций и современной техники остекления.

Рис.5 Традиционные веранды в России	             Рис..6  Подмосковная усадьба с зимним садом

графа А.К. Разумовского

Рис.7,8. Современные зимние сады

Практическое занятие № 3

Тема: «Классификация зимних садов. Виды и разновидности»

Содержание занятия:

1. Классификация зимних садов.

2.Виды и разновидности зимних садов.

3.Оранжереи.

4.Зимний сад буферного типа. Жилой зимний сад. Общественный зимний сад.

Учебная цель: Ознакомление с классификацией и типами зимних садов, нормативных источников,  использование которых требуется для изучения данной дисциплины. Изучение аналогов зданий зимних садов  из истории проектирования в странах СНГ, Средней Азии и мировой практике.

План занятия:

1. Классификация зимних садов. Архитектурно-планировочные решения здания зимнего сада.                 
         2.Обьемно-пространственное решение здания зимнего сада.

3. Разбор видов и конструкций современных оранжерей.

4. Варианты видов конструкций буферного типа зимнего сада.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1.Составить таблицу  классификации современных зимних садов.

2.Виды современных зимних садов Графическая работа.

3. Разновидности современных зимних садов.

4. Анализ собранной информации.

Краткие теоретические сведения

На сегодняшний день зимние сады можно разделить на два типа: зимние сады, которые пристраиваются к основному дому и те, которые строятся отдельно. Также зимние сады в зависимости от конструкции могут иметь разное количество фасадов:

1. Трех фасадный зимний сад (одна сторона примыкает к основному зданию);

2. Двух фасадные сады (строится на углу);

3. Отдельно-стоящий зимний сад.

Номера рекомендуемой литературы: № 1-2 (о) , №1-1-2

Также конструкции зимних садов можно разделить на строения буферного типа. Сюда относятся нежилые помещения, такие как балконы, лоджии или тамбуры. Другим видом зимнего сада является неотапливаемый сад, мало озелененный, например, веранда. Третий тип — частично отапливаемый зимний сад. Ну и последний тип — это оранжерея. Оранжерея — классический зимний сад с частичным отоплением и практически нежилой.

По типу взаимосвязи с домом конструкция зимнего сада может быть двух видов:

1. Интегрированная в дом (примыкание к дому с двух или трех сторон);

2. Пристроенная к дому (примыкает к дому с одной стороны или построена на углу).

Ориентация зимнего сада относительно здания, его размеры (площадь и высота), планируемый температурный режим и особенно функциональное назначение — проработка этих вопросов играет решающую роль в создании наиболее благоприятных и комфортных условий эксплуатации зимнего сада.

Зимний сад буферного типа (пристроенная к дому застеклённая галерея-веранда). Нежилое или сезонно жилое неотапливаемое помещение. Это может быть выполненный как зимний сад входной тамбур. Чаще слабо или совсем не озеленённый. Данный тип зимнего сада имеет лишь эстетическую направленность, позволяет в любое время года прикоснуться к природе, полюбоваться ландшафтом. Зимний сад буферного типа — отличная возможность при минимальных затратах и вложениях, а также при отсутствии специальных условий создать рядом с собой зелёный оазис. В такой зимний сад летом можно установить стол, стулья и зонт.

Жилой зимний сад (помещение для отдыха, кабинет и пр.). Отапливаемый, чаще озеленённый. Удачная климатическая комбинация для создания комфорта как для жителей дома, так и для растений. Но основное назначение — дополнительное жилое пространство (например, комната отдыха для гостей и обитателей дома). Стеклянные стены дают возможность объединить зимний сад с окружающей природой.

Жилой зимний сад (помещение для отдыха, кабинет и пр.). Отапливаемый, чаще озеленённый. Удачная климатическая комбинация для создания комфорта как для жителей дома, так и для растений. Но основное назначение — дополнительное жилое пространство (например, комната отдыха для гостей и обитателей дома). Стеклянные стены дают возможность объединить зимний сад с окружающей природой.

Располагается на входе в дом и является буфером между открытым пространством и самим домом. Конструкция со стеклянным корпусом       играет роль солнечной "ловушки", в которой накапливается экологически чистое и бесплатное тепло, способствующее обогреву дома. В зимнем саду буферного типа не сохраняется постоянный микроклимат, т. к. периодически присутствует доступ окружающей среды. В случае неотапливаемого зимнего сада он играет роль термической буферной зоны между улицей и основной постройкой, при этом основное строение отдаёт меньше энергии окружающей среде, поскольку перепад температур между основным строением и зимним садом меньше, чем между основным строением и улицей (экономия энергии небольшая, зато согретым естественным путём воздухом можно проветривать дом). Это позволяет снизить расход тепла для отопления, но исключает возможность круглогодичного использования зимнего сада Располагается на входе в дом и является буфером между открытым пространством и самим домом. Конструкция со стеклянным корпусом играет роль солнечной "ловушки", в которой накапливается экологически чистое и бесплатное тепло, способствующее обогреву дома. В зимнем саду буферного типа не сохраняется постоянный микроклимат, т. к. периодически присутствует доступ окружающей среды. В случае неотапливаемого зимнего сада он играет роль термической буферной зоны между улицей и основной постройкой, при этом основное строение отдаёт меньше энергии окружающей среде, поскольку перепад температур между основным строением и зимним садом меньше, чем между основным строением и улицей (экономия энергии небольшая, зато согретым естественным путём воздухом можно проветривать дом). Это позволяет снизить расход тепла для отопления, но исключает возможность круглогодичного использования зимнего сада не только отопление, но и оборудовать полную теплоизоляцию. Потому при проектировании с самого начала учтите всё, что необходимо сделать для качественно нового уровня вашего жилья.

Рис.9,10.   Жилой зимний сад

Как и все зимние сады, буферные конструкции первоначально были разработаны для разведения растений и цветов. С тех пор они стали популярным элементом дизайна загородного дома. Зимние сады-веранды универсальны, обладают массой преимуществ и могут составить достойную конкуренцию наружному, да и внутреннему дизайну дома. Размеры (высота, длина, ширина) и геометрическая форма варьируются по желанию владельца дома и зависят от размеров дома. Зимний сад буферного типа — великолепная возможность наблюдать окружающую ваш дом природу, не выходя наружу, наслаждаться естественным светом в помещении, добавить объём пространству вашего жилища, наполнить его неповторимым уютом. Это идеальный вариант для не только отопление, но и оборудовать полную теплоизоляцию. Потому при проектировании с самого начала учтите всё, что необходимо сделать для качественно нового уровня вашего жилья.

Зимний сад–оранжерея.  Принципиальным отличием оранжереи от зимнего сада можно считать то, что она не примыкает к зданию, а стоит отдельно от него. Таким образом, оранжерея - это отдельная постройка, которая не является составной частью какого-либо здания. Оранжереи обычно строятся в саду (недалеко от дома) и, иногда, на крыше зданий. Они нужны для того, чтобы выращивать в них сорта растений, которым требуются определённые климатические условия (температура, влажность и т. д.). Благодаря высокому качеству изготовления, новейшим технологиям и лучшим материалам, оранжереи отлично выполняют свои функции и могут стать украшением любого сада.

Зимний сад–оранжерея даёт возможность выращивать растения со всего мира. Но перед тем как начать разведение цитрусовых, орхидей, кактусов, бромелиевых или других требовательных видов, вам необходимо остановиться и подумать, какие условия необходимо обеспечить этим растениям. Распространённой ошибкой начинающих цветоводов является разведение в одном зимнем саду многочисленных растений различных климатических зон по собственному желанию. Необходимо подобрать растения одной климатической зоны со сходными экологическими требованиями. Желательно, чтобы они хорошо смотрелись в единой композиции.

Рис.. 11,12,13,14  Зимний сад – оранжерея

Оранжерея с застеклёнными стенами и стеклянной крышей внешне походит на декорированную с особой тщательностью теплицу. Основное отличие оранжереи в том, что в неё входят из дома, и люди имеют возможность посидеть в ней и полюбоваться растениями.

Рис. 15 Современные виды и разновидности конструкций зимних садов

Практическое занятие № 4

Тема: «Ориентация зимнего сада по сторонам света»

Содержание занятия:

1. Зимний сад, размещённый с северной стороны дома

2.Зимний сад, размещённый с восточной стороны дома

3.Зимний сад, размещённый со  стороны дома на юг

4.Зимний сад, размещённый со стороны дома на запад. Анализ собранной информации.

Учебная цель занятия: изучить характерные приемы проектирования зимних садов по сторонам света.

План занятия:

1. Зимний сад, размещённый с северной стороны дома

2.Зимний сад, размещённый с восточной стороны дома

3.Зимний сад, размещённый со  стороны дома на юг

4.Зимний сад, размещённый со стороны дома на запад. Анализ собранной информации.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1. Составить схемы зимнего сада, размещённого  с северной стороны дома.

2. Составить схемы зимнего сада, размещённого  с восточной  стороны дома.

3. Составить схемы зимнего сада, размещённого  со  стороны дома на юг.

4. Составить схемы зимнего сада, размещённого со стороны дома на запад.

Номера рекомендуемой литературы: № 2-3 (о) , №1-13

Краткие теоретические сведения

Прежде чем приступать к закладке фундамента, нужно решить, какую функцию зимний сад будет выполнять: буферной зоны, зоны отдыха и приёма гостей или помещения для растений и цветов. Это необходимо для того, чтобы сориентировать расположение зимнего сада относительно сторон света.

Рис. 16   Схема расположения зимнего сада по сторонам света

Ориентация по сторонам света. Зимний сад на юг. Экономия на месторасположении. Солнце быстро нагревает воздух внутри зимнего сада расположенного с юга. Без затенения и вентиляции температурный столбик ртути здесь, в ясные дни, может достигать до 70 градусов. Техника вентиляции должна функционировать в нем безукоризненно. Южное расположение зимнего сада может обеспечить хозяевам довольно внушительную сумму экономии на коммунальных платежах. Большинство т.н. энерго-”пассивных” домов ориентированы именно на юг, для того, чтобы максимально использовать энергию Солнца. Экономить на грамотной ориентации конструкции зимнего сада можно всю холодную часть года. Недостаток у него один - опасность перегревания помещения.

Зимний сад на запад. В зимнем саду ориентированном на запад будет приятно не только в течение дня. Тепло дня сохранится здесь до позднего вечера, что само по себе замечательно. Для защиты от ослепительных летних лучей солнца рекомендуется установить устройства затенения, например жалюзи, ролеты или маркизы. Это идеальный зимний сад для тех, кто рано утром идет на работу и наслаждается спокойным завершением рабочего дня под стеклянной крышей.

Зимний сад на восток. Особую привлекательность зимний сад с восточной стороны дома приобретает ранним утром, с первыми лучами утреннего солнца. В первой половине дня климат внутри зимнего сада будет приятным, то во второй половине дня здесь вряд-ли будет так же уютно. Растения, напротив, могут расти довольно хорошо. Они будут чувствовать себя комфортно и без использования дополнительной вентиляционной техники. В зимнем саду ориентированном на восток нет явной опасности перегрева помещения.

Зимний сад с севера. Северный зимний сад может иметь различные назначения, например, в качестве продолжения кухни и столовой или небольшого зеленого оазиса в жилом помещении. Если предусмотреть отопление, то зимний сад с севера, пожалуй, подойдет, как светлое рабочее помещение или бюро, или как оригинальная студия. В этом случае, разумеется, придется позаботиться о мощной системе обогрева и тщательно продумать систему теплоизоляции конструкции зимнего сада.

Практическое занятие № 5

Тема: «Конструктивные элементы здания»

Содержание занятия:

1. Конструктивные элементы здания зимнего сада

2.Планировочные элементы здания зимнего сада.

3.Типы интеграции с дома и зимнего сада.

4.Анализ собранной информации.

Учебная цель занятия: Изучение  функционального назначения, состава, конструктивных элементов здания, площадей помещений, технико-экономической характеристике и художественной выразительности здания.

План занятия:

1. Конструкция  зимнего сада.

2. Планировка зимнего сада.

3. Типы интеграции зимнего сада.

4. Аналоги интеграции зимнего сада.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1.Рассмотреть варианты интеграции жилого дома и зимнего сада на  конкретных примерах.

2.Проанализировать конструкцив ное решение на примерах современных зимних садов.

3.Проанализировать планировку  на примерах современных зимних садов.

4.Сделайте анализ размещения, зимних садов, на примере города Шымкента.

Номера рекомендуемой литературы: № 2-4 (о) , №1-3

Краткие теоретические сведения

В зимних садах особую роль играют конструктивные системы свето пропускающих крыш и их трехмерное сочетание с боковым остеклением. Зимний сад должен быть красивым, прозрачным, легким и в то же время достаточно прочным и устойчивым к различным воздействиям, в том числе к механическим и атмосферным. Основными характеристиками любого зимнего сада должны являться безопасность конструкции, защищенность внутреннего пространства от охлаждения и от перегрева, жесткость и прочность каркаса, оптимальное светопропускание и высокая устойчивость к проявлениям экстремальных атмосферных явлений – ни ураганный ветер, ни обильный снегопад, ни ливневые дожди, ни испепеляющий зной не должны нарушить внутренней гармонии зимнего сада.

Принципиально системы подразделяются на три группы в зависимости от конструкционного материала: из профилей ПВХ (пластиковые системы), алюминия и твердых пород дерева. Следует иметь в виду, что современные системы часто являются комбинированными. Например, в системах ПВХ используются алюминиевые профили для усиления конструкции кровли, а в алюминиевых системах иногда фигурные наклейки из ПВХ используют исключительно в декоративных целях. Системы из дерева пока не находят применения в России: они чувствительны к атмосферным воздействиям, их гораздо сложнее унифицировать.

Остекление стен зимнего сада. Не меньшее значение, чем использование той или иной конструктивной системы и выбор материала профилей, имеют типы остекления стен и кровли. Остекление стен зимнего сада выполняется из стеклопакетов: здесь у архитектора достаточно широкий выбор не только по качеству самого стекла, но и по декоративной отделке панелей. В дизайне окон возможны фигурные раскладки из металла и пластика или даже использование инкрустированных вставок из цветных изразцов и витражей. Поскольку стеклопакеты в своей конструкции уже предусматривают открывающиеся форточки и створки, то в зимнем саду это используется для естественной вентиляции помещения.

Остекление крыши. Остекление крыши сегодня используются два материала: стекло и поликарбонат. В случае если устанавливается стеклянная крыша, то дополнительно делается триплекс – два стекла соединяются друг с другом специальной пленкой, что позволяет стеклу быть более прочным, а в момент сильного удара не разбиваться на мелкие осколки. Для поликарбоната таких мер безопасности не требуется в связи с тем, что его упругость позволяет ему отталкивать предметы, которые могут упасть на крышу во время сильного ветра или урагана. Уклон остекленной кровельной части, как показала практика, должен составлять не менее 20 градусов - при меньшем уклоне затрудняется удаление с крыши дождевых стоков и снега; кроме того, при большей крутизне крыши больше становится и количество бесплатной солнечной энергии, получаемой свето- и теплолюбивыми растениями в зимнее время, когда солнце находится низко над линией горизонта. Каркас зимнего сада должен быть достаточно прочным для того, чтобы стабильно выдерживать вес остекления. К тому же он должен обладать хорошими теплоизоляционными свойствами и быть простым в обслуживании.

## Конструктивное решение зимнего сада без верхнего света. Основная особенность помещения, предназначенного для жизни растений, заключается в высокой потребности  освещения. Эта потребность реализуется с помощью крупных световых проемов и, при необходимости – верхнего освещения. Таким верхним освещением может быть зенитный фонарь, наклонное или ступенчатое остекление.Если помещение, отведенное под зимний сад, имеет хорошую южную ориентацию, и растения, для которых такое помещение делается, не слишком светолюбивы, то световые проемы могут быть организованы только в стенах, а конструкция кровли останется традиционной. Световые проемы в обычных стенах могут иметь такое заполнение:

• окна ПВХ

• алюминиевые окна

• фасадные (витражные) конструкции остекления.

## Освещение. Устройство верхнего света в зимнем саду. Верхний свет зимнего сада должен устраиваться в таких конструкциях, которые специально для этого предназначены и которые учитывают климатические особенности региона. Использование обыкновенных пластиковых или алюминиевых окон, установленных под наклоном, не даст положительного результата и приведет к их выходу из строя. Лучший результат устройства такого горизонтального или наклонного остекления получается при реализации самого простого решения – односкатная остекленная плоскость нормативного уклона без боковых примыканий. Такое горизонтальное остекление, начиная с определенного его производителем размера, требует устройства несущих конструкций – стропил или прогонов. В качестве таких стропил могут быть использованы:

## • стальные прокатные и сварные профили;

## • решетчатые и пространственные стальные конструкции – фермы и

## другие;

## • деревянные балки и структуры.

Проектное решение остекления зимнего сада только сверху может понадобиться разве что в плотной городской застройке. В обычных условиях необходимо устройство как верхнего, так и бокового остекления. Такой проект делается комплексно, единым инженерным решением.

Вентиляция.  Вентиляция и освещение в зимних садах. Чтобы зимний сад нормально функционировал, следует обязательно принимать во внимание расположение зимнего сада, его форму, направление, уклон крыши, систему вентиляции и возможности затенения, которые являются решающими факторами для обеспечения возможности постоянного использования этого объекта.

Из-за наличия обширных остекленных поверхностей микроклимат зимнего сада отличается от того, который характерен для обычного внутреннего помещения. Он зависит в первую очередь от температуры и влажности воздуха внутри остекленного объема. Кроме того, важную роль играет состояние воздуха в окружающем наружном пространстве. Это объясняется как воздействием внешних климатических условий, так и физическими свойствами самой конструкции.

С одной стороны, постоянные изменения температуры и влажности наружного воздуха, происходящие как в течение одного дня (суточные колебания), так и на протяжении всего года (сезонные), заставляют ее работать в достаточно экстремальной ситуации. С другой стороны, гладкая поверхность холодного стекла реагирует на повышенную влажность не так, как, например, обычная оштукатуренная стена: пористая штукатурка до известных пределов способна впитывать и удерживать в себе невидимые глазу водяные пары; стеклянный лист, напротив, собирает их прямо на своей поверхности в крупные капли росы. Поэтому граничащие с зимним садом внутренние помещения дома в той или иной степени подвергаются определенному влиянию такого соседства, которое при отсутствии грамотно устроенного отопления, вентиляции и защиты от излишнего солнечного воздействия может быть весьма негативным.

Вентиляция зимнего сада – естественная и вытяжная. В зимнем саду не уместно использовать кондиционеры (сплит-системы), потому что они просто поддерживают заданную температуру.  Конечно, просто охладить или нагреть воздух они могут, но в зимнем саду важна правильная система вентиляции, потому что воздух должен быть пригодным для жизнедеятельности растений. Для того чтобы она функционировала нормально, нужно обеспечить как вытяжку воздуха, так и его доступ.

Для организации системы вентиляции существуют два варианта:

Рис. 17. Естественная вентиляция          18. Приточно-вытяжная вентиляция

1. Естественная вентиляция, которая осуществляется за счет присутствия люков в кровле, грамотной комбинации створок и наличия вентиляционных клапанов.

2. Система вентиляции с открывающимися проемами, приточно-вытяжная. В кровле устанавливают вытяжные приспособления, а в нижней части зимнего сада – приточные.

Задача вентиляционной системы для зимнего сада – контроль температуры и влажности, а так же отток и приток свежего воздуха в сооружение. Наиболее часто окна для вентиляции устанавливают с юго-западной или южной стороны. Такое положение окон наиболее эффективно для профилактики духоты в солнечные жаркие дни.

Освещение. Освещение зимнего сада. Фотосинтез, имеющий главное значение в схеме питания и роста растений, в значительной степени зависит от интенсивности и спектра освещения и его продолжительности. Слишком малая освещенность ведет к удлинению побегов, уменьшению площади листа, сокращению образования хлорофилла; преобладание сине-фиолетового излучения замедляет рост, а чрезмерное красное излучение его ускоряет. При оптимальном режиме фотосинтеза гарантируется правильное развитие растений. Тропическое происхождение большинства комнатных и оранжерейных растений обусловливает их потребность в 12-16-часовом световом дне.

Практическое занятие № 6

Тема: «Клаузура. Основополагающие факторы проектирования зимнего сада»

Содержание занятия:

1. Клаузура. Общая идея, образ и стилевое решение зимнего сада начальный этап выполнения графической части проекта здания, выполнение  клаузуры будущего здания с учетом выбранной схемы функционального зонирования здания в целом.

2.. Фасад.  Главный, боковой.  Конструктивные элементы здания зимнего сада.

3. План и планировочные элементы здания зимнего сада. Тип интеграции с домом.

4. Анализ графической работы.

Цель занятия: Формирование представлений о выполнении  клаузуры  как части архитектурного процесса и получение навыков исследования современных объектов архитектуры.

План занятия:

1. Общее решение идеи зимнего сада.

2. Выполнение клаузуры.

3. Выполнение фасадов зимнего сада.

4. Выполнение планов  и планировочных элементов  здания зимнего сада. Тип интеграции с домом.   Завершение клаузуры.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1.Проанализировать конструкцив ное решение зимнего сада.

2. Проанализировать конструкцив ное решение зимнего сада на примерах аналогов  клазур зимних садов.

3.Проанализировать планировку  на примерах аналогов  клазур зимних садов.

4. Проанализировать общий вид  на примерах аналогов  клазур зимних садов.

Номера рекомендуемой литературы: № 2-5 (о) , №1-3,4

Краткие теоретические сведения

Этап творческого поиска — центральное звено процесса архитектурного проектирования. Поиск идеи и замысла проектного решения основывается, прежде всего на информации, полученной в ходе разработки программы-задания и отбора исходных идей. Творческие процессы не всегда подчиняются общей схеме и основаны на индивидуальных способностях, образовании, остроты мышления, владении средствами выражения идеи. В качестве исходной методики поиска проектного решения предлагается подведение итогов и фиксация результатов трех стадий: наброски (клаузура), эскиза-идеи, эскизных вариантов.

Клаузура — вид проектной деятельности, предназначенный для кратковременной концентрации творческой энергии, выявлении своего отношения к теме, определения в общих чертах архитектурного и композиционного замысла. Цель этой фазы — получить первичное образное представление об объекте.

Клаузурный набросок должен содержать лишь то, что необходимо для раскрытия идеи: изображение должно быть обобщенным и выразительным. В состав клаузуры входят рисунки плана, разреза, фасада, однако основное место может получить перспективный рисунок или одна какая-либо проекция, наиболее ясно раскрывающая концепцию или образную характеристику сооружения в окружающей среде. Исполнительная манера должна соответствовать жанру темы.

Эскиз-идея — это фаза, на которой сочетаются исследовательский и собственно творческий процесс; на основе критической оценки собственных предложений, зафиксированных в клаузуре, формируются предложения по дальнейшему развитию темы. Цель фазы — ограничить область поиска и перевести проектирование в проблемную ситуацию.

Проблемы возникают при столкновении первичной идеи с остальными компонентами программы-задания. Уяснение проблемы ограничивает сферу поисков, при этом внимание становится направленным, а поиск — избирательным. Эскиз-идея выполняется в графических набросках и рабочих макетах, которые подвергаются логическому анализу.

При поиске эскиза-идеи применяют метод случайного перебора вариантов поиска компромиссов, неизбежных при столкновении первоначального замысла с другими условиями. Однако это не означает системный перебор требований программы-задания, так как подобная операция может привести к потере творческого вдохновения и путанице в мелочах.  Разбор клаузуры можно проводить самостоятельно .или вынести ее на благожелательное обсуждение, при этом ставятся вопросы и сразу же ищутся возможные ответы: – как разместить здание на участке? – какие материалы можно использовать для стен, перекрытий, кровли? – как решаются отопление и вентиляция? – как обеспечить комфортные условия для всех посетителей и персонала? – что будет со зданием через 10…20 лет, нужно ли подумать о будущих пристройках? – откуда будет восприниматься дом и где устроить главный фасад? – нравится ли образ здания, цвет, пропорции, масштаб, соотношение частей, величина окон, орнамент, другие украшения?

Завершение эскиза происходит путем разработки серии вариантов, из которых каждый последующий является модификацией предыдущего. Уточнения и изменения ведутся в рамках выбранной принципиальной схемы. Цель фазы – добиться совместимости всех учитываемых требований и гармонии с окружающей средой.

Доработка эскиза — сложный творческий процесс развития рабочей гипотезы, выраженной в эскиз-идее; ведется в масштабах эскиза «наложением кальки на кальку». На этой стадии одно предложение сменяется другим, возникают новые образы и ассоциации на основе повторного анализа исходных данных и освоения информации, связанной с выбранной проблемой. В процессе эскизирования новые идеи формируются путем оценки ситуации и состояния объекта, маловероятные решения отбрасываются, отдельные элементы и предложения исключаются, другие входят в новый эскиз, происходит постепенное уточнение замысла. Возникает центральное представление о решении задачи.

Для того чтобы убедиться в том, что ваше решение единственно правильное, предлагается проделать и оценить следующие манипуляции: – попробовать переставить и перегруппировать помещения; – изменить место входа в дом; – поменять ориентацию дома относительно солнца; – изменить высоту помещений и пропорции фасада, форму и вынос крыши; – увеличить размеры или количество оконных, проемов, выделить главное окно, эркер; – максимально использовать пространство лестницы и промежуточные площадки; – представить и нарисовать.

Этап творческой разработки — длительная стадия собственно проектирования — начинается с анализа, развития и углубления эскизного предложения. В эскизе много неопределенного, и уже один переход на укрупненный масштаб требует детализации, уточнения и привлечения дополнительной научной и технической информации. Планы этажей, фасад, разрез изображаются в масштабе 1:100 или 1:50, при этом уточняются толщина стен, размеры оконных и дверных проемов.

Практическое занятие № 7

Тема: «Виды отделки фасадов и материалы зимнего сада»

Содержание занятия:

1.Разработка цветового решения фасадов зимнего сада.

2.Виды отделки фасадов  для зимнего сада.

3. Материалы  отделки фасадов  для зимнего сада.

4. Анализ собранной информации.

Учебная цель занятия: закрепить теоретический материал, научиться выполнять  цветовое  решение фасадов зимнего сада, применять виды отделок зимнего сада, материалы.

План занятия:

1.Эскиз – идея зимнего сада.

2.Графическое решение общей идеи зимнего сада.

3. Применение материалов  отделки фасадов  для зимнего сада.

4.Проанализировать выполненную работу.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1. Обсуждение  краткосрочных работ по клаузурам.

2.Рассмотреть варианты жилого дома и зимнего сада на  конкретных примерах.

3.Графическая работа.

Задания СРО: выполнить аналитический анализ по исследованию исторического и  современного анализа видов и конструкций зимних садов в реферативной форме.

Номера рекомендуемой литературы: № 2-4,5 (о) , №1-3,4

Краткие теоретические сведения

На сегодняшний день зимние сады можно разделить на два типа: зимние сады, которые пристраиваются к основному дому и те, которые строятся отдельно. Также зимние сады в зависимости от конструкции могут иметь разное количество фасадов:

1. Трех фасадный зимний сад (одна сторона примыкает к основному зданию);

2. Двух фасадные сады (строится на углу);

3. Отдельно-стоящий зимний сад.

Также конструкции зимних садов можно разделить на строения буферного типа. Сюда относятся нежилые помещения, такие как балконы, лоджии или тамбуры. Другим видом зимнего сада является неотапливаемый сад, мало озелененный, например, веранда. Третий тип — частично отапливаемый зимний сад. Ну и последний тип — это оранжерея. Оранжерея — классический зимний сад с частичным отоплением и практически нежилой.

По типу взаимосвязи с домом конструкция зимнего сада может быть двух видов:

1. Интегрированная в дом (примыкание к дому с двух или трех сторон);

2. Пристроенная к дому (примыкает к дому с одной стороны или построена на углу).

После того как возведены конструкции зимнего сада, идет его оснащение основными инженерными системами для создания микроклимата, благоприятного для человека и растений. Учитывая суровые климатические условия нашей страны, в первую очередь нужно организовать систему отопления.

Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, с помощью отопительных (водяных или электрических) приборов центральной или автономной системы теплоснабжения, размещенных по периметру остекленного помещения.

Во-вторых, инфракрасные обогреватели, которые способны быстро и равномерно прогреть помещение.

В-третьих, зимний сад можно оснастить «теплым полом».

Практическое занятие № 8-9

Тема: «Выполнение фасадов и планов зимнего сада»

Содержание занятия:

1.Фасад зимнего сада.

2. План этажей зимнего сада.

3. Разрез здания зимнего сада

4. Анализ собранной информации.

Учебная цель занятия: закрепить теоретический материал, научиться выполнять фасады, план, разрез   здания.

План занятия:

1. Выполнение фасадов.

2. Выполнение планов этажей

3. Выполнение разрезов в карандаше или на компьютере в масштабе на формате А-3.

4. Утверждение законченной идеи

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1.Современные свето прозрачные материалы.

2. Выбор цветового решения фасада зимнего сада.

3.Графическая работа. Разрез здания зимнего сада

4. Утвердить  законченную идею-проект.

Номера рекомендуемой литературы: № 2-8 (о) , №1-10

Краткие теоретические сведения

Вычерчивание планов. 1этап. Вычерчивание плана начинают с нанесения координационных осей здания, продольных и поперечных для несущих и самонесущих наружных и внутренних стен здания. Эти оси являются условными
геометрическими  линиями,   которые,   в  отдельных  случаях,   могут  не совпадать с осями симметрии.

Координационные оси здания наносят штрих - пунктирными линиями с длинными штрихами (толщиной S/3), обозначают марками в кружках диаметром 8 мм. Продольные оси маркируют буквами русского алфавита А, Б, В и т.д., кроме букв З. Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ. Поперечные– арабскими цифрами 1, 2, 3 и т. д.

Затем выполняются внешние выносные и размерные линии.

2 этап.  Построив координационные оси, вычерчивают тонкими линиями (0,3 мм) контуры наружных и внутренних капитальных стен и колонн.  Привязка конструктивного элемента определяется расстоянием от координационной оси до грани или геометрической оси элемента и осуществляется в соответствии  с требованиями ГОСТ 28984-91.

Привязку несущих стен здания в зависимости от вида перекрытия выполняют следующим образом:

-  внутреннюю грань наружных несущих стен размещают на расстоянии 130 мм от модульной координационной оси, если перекрытия многопустотные плиты и на 200 мм, если перекрытия деревянные балки, геометрическую ось внутренних несущих стен совмещают с координационной осью, допускается  отступление для внутренних стен лестничных клеток и стен с вентиляционными каналами;

-  в наружных самонесущих и навесных стенах их внутренняя грань совмещается с модульной координационной осью;

- колонны средних рядов располагают так, чтобы геометрические оси их сечения совмещались с координационными осями;

- внутреннюю координационную плоскость крайних колонн смещают внутрь здания на расстояние, равное половине координационного размера ширины внутренней  колонны,  внешнюю координационную плоскость совмещают с координационной осью или геометрическую ось колонны совмещают с координационной осью.

3 этап.  После вычерчивания наружных и внутренних   капитальных стен и колонн изображают контуры перегородок. Следует обратить внимание на различие в присоединении наружных и внутренних  капитальных стен и перегородок. Обводят контуры капитальных стен и перегородок линиями соответствующей толщины.

4 этап. Вычерчиваются оконные (OК-I, ОК-2…) и дверные проемы, позиционное обозначение проемов ворот и дверей указать в кружках диаметром 5 мм.

5 этап.  На выполненный чертеж плана наносят размеры в мм. Наружные размеры, расположенные за габаритом плана, представляют собой три «цепочки». В связи с тем, что перед первой размерной «цепочкой» часто размещаются марки различных элементов зданий, принято располагать их на расстоянии 15 мм от контуров стен. В первой «цепочке», считая от контура плана, располагаются размеры, обозначающие ширину оконных и дверных проемов, простенков и выступающих частей здания с привязкой их к координационным осям. Вторая «цепочка» заключает в себе размер между осями капитальных стен и колонн. В третьей «цепочке» проставляется размер между координационными осями крайних наружных стен. При одинаковом расположении проемов на двух противоположных фасадах здания допускается нанесение размеров только на левой и нижней сторонах плана. В габаритах плана необходимо нанести размеры всех помещений в чистоте, т.е. от стены до стены,  для этого проводят две внутренние размерные линии (горизонтальную и вертикальную). Затем наносят толщину стен и перегородок.  Заканчивают общее оформление плана с соблюдением типов линий.

Правило нанесения размеров. Размеры на строительных чертежах  наносят в виде замкнутой «цепочки» в миллиметрах без указания единицы измерения. Размерные линии ограничивают засечками – короткими штрихами длиной 3 мм, наклонными к горизонтальной линии под углом 45 ° слева вверх направо. Размерные линии должны  выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм. Размерное число высотой 3 мм располагают над размерной линией на 1 мм от нее. Выносная линия может выступать за размерную на 1-5 мм. Расстояние от  контура чертежа до первой размерной линии рекомендуется принимать не менее 15 мм. Расстояние между параллельно расположенными  размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а от размерной до кружка разбивочной оси – 4 мм  Диаметр кружка – 8 мм. При наличии в изображении ряда одинаковых  элементов, расположенных на равных расстояниях друг от друга (например, осей колонн), размеры между такими элементами проставляют только в начале и в конце ряда или указывают суммарный размер между крайними элементами в виде произведения количества повторений на повторяющийся размер.

Направление проецирования

Верхняя часть здания удалена					План

Рис.  17   Схема образования плана здания

Рис. 18  План  этажа

Рис. 19  Последовательность вычерчивания плана здания

- 1 этап       - нанесение координационных осей здания поперечных

- 2,3 этапы - вычерчивание контуров наружных и внутренних  капитальных стен и колонн, перегородок

- 4 этап       - вычерчивание оконных и дверных проемов

- 5 этап.      – нанесение размеров

Практическое занятие № 10-11

Тема: «Проведение эргономического исследования среды интерьера зимнего сада»

Содержание занятия:

1.Разрез по лестнице  плана здания зимнего сада  ………………………
          2. План и необходимые объекты мебели

3. Чертежи плана и необходимые объекты мебели

4.Анализ собранной информации

Учебная цель занятия: закрепить теоретический материал, научиться применять  свои знания на практике, выполнить конструктивный разрез здания.

План занятия:

1.Выполнение разрезов по лестнице и в других местах плана здания
          2.Размещение на плане необходимых объектов мебели.

3.Выполнение чертежей

4.Анализ собранной информации.

Завершение работы.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1.Выполнение графических чертежей  или на компьютере

2.Выполнение чертежей  лестницы зимнего сада.

3. Анализ собранной информации.Завершение работы.

Номера рекомендуемой литературы: № 2-4,5 (о) , №1-10

Практическое занятие № 12-13

Тема: «Работа над интерьером зимнего сада»

Содержание занятия:

1.Составление схем расположения растений в зимнем саду

2. Схема  расположения растений в зимнем саду.

3. Детализация схемы  расположения растений в зимнем саду.

4.Анализ собранной информации.

Учебная цель занятия: закрепить теоретический материал, научиться применять  свои знания на практике.

План занятия:

1.Работа  над внутренней средой  интерьера зимнего сада.

2. Выполнить схему  расположения растений в зимнем саду.

3.Детализирование схемы  расположения растений в зимнем саду.

4.Анализ собранной информации.

Форма проведения занятия: практическая

Задание на СРО:

1.Выполнение графических чертежей  или на компьютере

2. Выполнение чертежей

3. Анализ собранной информации. Завершение работы.

Краткие теоретические сведения

Практическое занятие № 14-15

Тема: «Создание стилистически грамотного наполнения среды зимнего сада при помощи МАФ»

Содержание занятия:

1. Выполнение чертежей в 3 D Max графике.

2.Цветовое решение стен, покрытия  и отдельных элементов интерьера.    
         3.  Цвет окон, витражей, дверей.

4.Отделочные материалы конструктивных элементов здания /графическая, цветовая и др. виды

Учебная цель: закрепить теоретический материал, научиться применять  свои знания на практике при выполнении интерьера зимнего сада.

План занятия:

1.Разработка проекта  Зимнего Сада, выполнение чертежей в 3 D Max графике.

2.Выполнение чертежей элементов интерьера.

3.Нанесение цвета окон, витражей, дверей.

4.Нанесение  других отделочных материалов конструктивных элементов здания /графическая, цветовая и др. виды /.

Форма проведения занятия:  практическая

Задание на СРО:

1 Разработка проекта  ЗС выполнение чертежей в 3 D Max графике.

2.Цветовое решение стен, покрытия  и отдельных элементов интерьера.
3.Нанесение цвета окон, витражей, дверей и других отделочных материалов конструктивных элементов здания /графическая, цветовая и др. виды /.

Номера рекомендуемой литературы: № 2-8 (о) , №1-10

Краткие теоретические сведения

На первом этапе проектирования интерьера определяется пространственная основа, взаимосвязь ее частей. На этом этапе мы имеем всего лишь картину распределения пространств, увязанных с конструкцией здания, освещением и ориентацией помещений, положением санитарных узлов и лестниц. Руководствуясь нормами и заданием на проектирование, намечаются предположительные размеры помещений и их площади.

На втором этапе проектирования интерьера уточняются функции каждого отдельного помещения, а в связи с этим их размеры и пропорции.

Как указывалось выше, любое помещение отвечает нескольким функциональным задачам. Для каждого же бытового процесса должны быть созданы определенные пространственные условия, обеспечивающие, во-первых, возможность размещения необходимого набора оборудования, во-вторых, удобство действий человека при пользовании этим оборудованием, и, в-третьих, свободный подход ко всем предметам оборудования. Такое пространство называется функциональной зоной. Следовательно, каждое помещение  отражает в своем объеме сумму функциональных зон.

Дальнейшей задачей проектирования интерьера является пространственная организация отдельно взятых помещений с установлением взаимосвязей между функциональными зонами с их рациональным размещением.Помимо площадей, занятых непосредственно зонами, в плане помещений предусматривается площадь для передвижений по комнате и проходы в другие помещения. Двери комнат или шкафов при их открывании также требуют места. Таким образом, после выбора схемы, приступая к разработке интерьера здания, надо точно представлять взаимосвязь пространств с точки зрения их эксплуатации, не абстрактно, а в связи с жизнедеятельностью человека.

В процессе формирования окончательного плана помещения создается ряд последовательных вариантов, в каждом из которых прорабатывается та или иная возможность распределения функциональных зон со всеми видами оборудования. Одновременно с расстановкой оборудования в зонах проверяется и уточняется положение дверных и оконных проемов, возможности открывания дверных полотен, выходы на балкон и лоджию (если есть). Созданные таким образом в период проектирования предпосылки для различных вариантов зонирования явятся основой для формирования интерьера.

Разработка и воплощение творческих идей в эскизной графической форме, первоначально без точного масштаба. Выбор оптимального варианта. Выполнение чернового проекта.   Характеристика проектного  замысла.                 Краткое описание дизайн приемов, предметно-пространственной среды или объекта проектирования Разработка цветовой гаммы, основных и второстепенных деталей и форм. Применение декора, росписи или фрески (витража) в зависимости от стиля. Определение стиля и направления в интерьере. Чистовое исполнение работы (проекта). Окончательное творческое предложение, наиболее полно определяющее все характеристики объекта проектирования. Оформление изображений на формат. Подача изображения в определенной цветовой гамме.

Рис. 20,21  Варианты проектирования зимнего сада

Рис. 22  Варианты проектирования зимнего сада

Рис. 23  Варианты проектирования зимнего сада

Рис. 24  Интерьер зимнего сада

Рис. 25   Общий вид зимнего сада

Рис. 26   Общий вид интерьера зимнего сада

4. Контрольные вопросы

- Какие виды буферов зимнего сада вы знаете?

- С чего начинается вычерчивание плана зимнего сада?

- Как выполняется привязка несущих наружных стен зимнего

сада?

- Как выполняется привязка самонесущих наружных стен?

- Как обозначаются позиции окон и дверей?

- Правило простановки размеров снаружи и внутри?

- Какие конструктивные схемы фундаментов вы знаете?

- Какие фундаменты называются ленточными?

- Назначение лестницы. Основные несущие элементы деревянной

лестницы.

- Какова минимальная ширина лестничного марша?

- Назовите максимально и минимально допустимое число ступеней в   марше.

- С чего начинается построение разреза?

- Какие оси выносятся на разрезе?

- Какие отметки необходимо указать на чертеже ?

- Нужна ли штриховка на конструктивном разрезе?

- Как определить красные и черные отметки ?

- Как определить абсолютную отметку чистого пола здания ?

- Как определить объем здания?

- Назовите методы подачи творческого решения эскиз-проекта.

Критерий оценивания знаний обучающихся

| Оценка по буквеннсистеме | Цифров Эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиц системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя;- выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - не знание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; -невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Список использованной литературы

Основная

- Крижановская:Н. Выращиваем зимний сад, 2006г.

- Владислав Горохов: Зеленая природа города. Сады и парки Европы, 2014г.

- Нехуженко Н.А. Основы  ландшафтного  проектирования и ландшафтной  архитектуры. «Нева», 2004г.

- Архитектурная композиция садов и парков/Под общ.ред. Вергунова              М., Стройиздат, 1980.-250с.

- Бесчетнов П.П., Голощапов Г.В., Садово-парковое строительство          -Алма-ата, Кайнар.1988.-224с.

- Горохов В.А. Зеленая природа города. Учеб.пособие для ВУЗов. Изд                   перераб. -.: Архитектура-С, 2005.-528с.

- Гостев Ф.В., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков. Учебник             Стройиздат,1991. -340с.

- Забелина Е.В. Пойск новых форм в ландшафтной архитектуре: учеб                   -М.: Архитектура-С, 2005.-160с.

- Козбагарова Н.Ж. Ландшафтная архитектура. Методическое указание                студентов специальности 050420 – «Архитектура» - ,                 2005.-34с.

Дополнительная литература

10. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. Учеб для ВУЗов                  ИНФРА-М, 2004.-350с.

11. Вергунов А.П., Горохов В.А. "Садово-парковое искусство России",М,1996г.

12. В.В.Адамович,Б.Г.Бархин,В.А.Варежкин и др."Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений". Уч.для ВУЗов под общ.ред.И.Е.Рожина,А.И.Урбаха

13. СНиП РК 3.02-01-2001*. Жилые здания. –Астана: Комитет по делам строительства министерства индустрии и торговли РК, 2004

14.Гельфонд А.Л.,Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений уч.пособие.М."Архитектура-С", 2006

15. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад.; перевод с немецкого.-М.: «Архитектура-С»,2006

Добровольская Викторина Валерьевна

Тунгатаева Акбопе Мадбековна

Методические указания к практическим занятиям

по дисциплине «Проектирование зимних садов»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем  2,5 п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ