М.О. Балабекова

Цифровые устройства и микропроцессоры

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.О.АУЕЗОВА

М.О. Балабекова

Цифровые устройства и микропроцессоры

Шымкент

2020

УДК 616-085

ББК 53.5

Б 01

Балабекова М.О.

Б01 Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие. – 2 изд. доп.и перераб. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2020. - 130 с.: ил.

В учебном пособии рассматриваются следующие разделы курса: арифметические и логические основы синтеза цифровой техники; методы проектирования и работы комбинационных и последовательностных устройств; общие принципы проектирования микропроцессорных систем; структура однокристального микропроцессора, примеры его программирования на языке ассемблера; построение модулей памяти и системы ввода/вывода.  После каждой главы приводятся контрольные вопросы и задания.

Содержание теоретического материала учебного пособия соответствует программе подготовке бакалавриата по курсу «Цифровые устройства и микропроцессоры» для специальности 5В071900 - «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Цифровая техника и микроконтроллеры» для специальности 5В070200 - «Автоматизация и управление».

Рецензенты: Ибашова А.Б., к.п.н., доцент, декан ФМ факультета, ЮКПУ

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Автоматизации, телекоммуникаций и управления»  (протокол № _6_ от «_29_»  _01_ 2020 г.)

Комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению высшей школы «Информационных технологий и энергетики» (протокол № _6_от «_18_» 03_2020 г.)

Рекомендовано к изданию  Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 20___ г.

ISBN 978-601-240-456-2                                                           УДК 616-085

ББК 53.5

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………….. | 1 |
| --- | --- |
| Глава 1. Арифметические основы цифровой техники…………... | 3 |
| 1.1 Представление чисел в различных системах счисления, их перевод из одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика……………... 1.2 Прямой, обратный и дополнительный коды. Арифметика в дополнительном коде........................................................................................ 1.3 Двоично-десятичные коды. Арифметика в коде 8421 BCD…………… 1.4 Представление символьной информации………………………………. 1.5 Формы представления чисел в цифровых устройствах……………….. Контрольные вопросы и задания……………………………………………. | 3 7 10 13 14 16 |
| Глава 2. Алгебра логики и теоретические основы синтеза цифровых устройств………………………………………………… | 17 |
| 2.1 Основные понятия алгебры логики……………………………………… 2.2 Основные законы алгебры логики……………………………………..... 2.3 Стандартные формы булевых выражений ……………………………… 2.4 Методы минимизации логических функций …………………………… Контрольные вопросы и задания……………………………………………. | 17 20 22 25 30 |
| Глава 3. Логические элементы цифровых схем………………….. | 31 |
| 3.1 Базовые логические элементы…………………………………………… 3.2 Логические элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ………………………………… 3.3 Применение двоичных логических элементов…………………………. 3.4 Использование логики на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ………………… Контрольные вопросы и задания……………………………………………. | 31 33 36 37 39 |
| Глава 4. Комбинационные цифровые устройства………………... | 41 |
| 4.1 Анализ и синтез комбинационных логических схем…………………… 4.2 Сумматоры и вычитатели………………………………………………… 4.3 Шифраторы и дешифраторы…………………………………………….. 4.4 Мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы………………….. 4.5 Программируемые логические матрицы, арифметико-логические устройства…………………………………………………………………..… Контрольные вопросы и задания……………………………………………. | 41 43 48 50 54 56 |
| Глава 5. Последовательностные цифровые устройства………… | 57 |

| 5.1 Основные типы триггеров: RS-, D-, JK-, T-триггеры…………………… 5.2 Счетчики…………………………………………………………………… 5.3 Регистры…………………………………………………………………… Контрольные вопросы и задания…………………………………………….. | 57 65 74 78 |
| --- | --- |
| Глава 6. Общие принципы построения микропроцессорных систем………………………………………………………………….. | 79 |
| 6.1 Микропроцессоры, основные понятия и определения………………… 6.2 Организация шин…………………………………………………………. 6.3 Принципы построения микропроцессорных систем…………………… 6.4 Основы программирования на языке ассемблера………………………. Контрольные вопросы и задания…………………………………………….. | 79 81 82 85 91 |
| Глава 7. Структура однокристального микропроцессора…….………………………………………………. | 92 |
| 7.1 Структурная схема микропроцессора i8086…………………………….. 7.2 Организация памяти………………………………………………………. 7.3 Программная модель памяти……………………………………………... Контрольные вопросы и задания…………………………………………….. | 93 98 101 108 |
| Глава 8. Запоминающие устройства………………………………. | 109 |
| 8.1 Назначение, параметры и классификация запоминающих устройств… 8.2 Статические запоминающие устройства (SRAM)……………………… 8.3 Динамические запоминающие устройства (DRAM)…………………… 8.4 Кэш-память………………………………………………………………... Контрольные вопросы и задания…………………………………………….. | 109 111 114 115 119 |
| Глава 9. Интерфейс ввода/вывода микропроцессорной системы………………………………………………………………... | 120 |
| 9.1 Функции интерфейса ввода/вывода……………………………………... 9.2 Структура контроллера прямого доступа к памяти…………………….. 9.3 Программируемый контроллер прерываний…………………………… 9.4 Программируемый таймер………………………………………………. Контрольные вопросы и задания……………………………………………. | 120 121 123 125 127 |
| Список литературы и ресурсов интернета……………………….. | 128 |

Введение

В настоящее время практически во всех радиотехнических устройствах и системах используется цифровая техника. Это связано с целым рядом преимуществ цифровых сигналов перед аналоговыми и, в первую очередь, с точностью, помехоустойчивостью и возможностью хранения информации. Цифры (от позднелатинского cifra) - знаки для обозначения чисел. Первые цифры появились у египтян и вавилонян. У ряда народов (древних греков, финикиян, евреев, сирийцев) цифрами служили буквы алфавита, что сохранилось частично в шестнадцатеричной системе счисления; аналогичная система до XVI в. применялась и в России. В средние века в Европе пользовались системой римских цифр (I, II, III, IV, V, VI и т.д.), основанной на употреблении особых знаков для десятичных разрядов I=1, X = 10, С = 100, М = 1000 и их половин V = 5, L = 50, D = 500. Современные цифры (арабские), перенесенные в Европу арабами в XIII в. (по-видимому, из Индии), получили широкое распространение во второй половине XV в. В узком смысле слова цифрами называются знаки: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Устройство - конструктивно законченное техническое средство, имеющее определенное функциональное назначение.

Цифровое устройство (ЦУ) обрабатывает цифровые воздействия различной физической природы.

Первые арифметические ЦУ были позиционного типа механического действия и назывались - абаки (от греч. abax - доска). Абак - доска, разделенная на полосы, где передвигались камешки, кости (как в русских счетах), использовалась для арифметических вычислений в Древней Греции, Риме, а затем и в Западной Европе до XVIII в.

В 50-е годы XX в. еще широко применялись арифмометры «Феликс» механического типа и начинали применяться клавишные и счетно-перфорационные машины на электронных лампах.

Важное значение для всего последующего развития электронных цифровых устройств имело открытие, сделанное в 1918 г. советским ученым М.А. Бонч-Бруевичем, обнаружившим, что напряжение и ток в апериодическом усилителе с замкнутой петлей положительной обратной связи приобретают способность к скачкам (регенеративным процессам, т.е. очень быстрым изменениям). Изобретенное им спусковое устройство, в котором использовалось это открытие, явилось основой для получивших широкое применение в различных областях техники (в том числе и вычислительной) всякого рода реле (триггеров) и релаксационных генераторов (мультивибраторов и других устройств).

В цифровой вычислительной технике используются цифровые сигналы, которые в промежутках между быстрыми перепадами принимают лишь определенные квантованные значения. В более узком смысле слова, быстрые перепады цифровых сигналов должны происходить в строго определенные моменты времени, заданные системой синхронизации.

Двоичный цифровой сигнал имеет два фиксированных уровня, условно обозначаемые нулем x0 и единицей x1 разделенные между собой пороговым уровнем хпор. По способу кодирования двоичного сигнала цифровые устройства делятся на импульсные, динамические, потенциальные, импульсно-потенциальные и фазовые.

В импульсных элементах "1" представляется наличием электрического импульса напряжения или тока, а "0" - отсутствием соответствующего импульса.

В динамических элементах "1" представляется пачкой импульсов или потенциалом, который возобновляется через необходимый интервал времени, а "0" - отсутствием импульсов (или наоборот).

В потенциальных элементах выходные и входные двоичные переменные кодируются разной величиной электрического потенциала. Для потенциальных элементов часто применяют понятие положительной и отрицательной логики, которое отображает принятый способ кодирования двоичной переменной конкретной серии элемента. Под положительной логикой понимается кодирование "1" высоким потенциалом и "0" низким потенциалом, а под отрицательной логикой кодирования "1" - низким потенциалом, "0" - высоким потенциалом.

В импульсно-потенциальных элементах на входы элементов могут подаваться как потенциальные уровни, так и электрические импульсы, причем выходные сигналы, как правило, имеют импульсный характер. Распределение сигналов на импульсные и потенциальные относительно. Принято тип сигнала определять через продолжительность такта, в зависимости от частоты тактового генератора цифрового устройства. Импульсный сигнал - сигнал с продолжительностью, меньшей продолжительности такта. Потенциальный сигнал - сигнал с продолжительностью не меньше продолжительности такта.

В фазовых элементах применяются сигналы в виде синусоидального напряжения, а значения "1" и "0" двоичных переменных кодируются фазой синусоидального напряжения относительно опорного напряжения. Фазовый принцип кодирования двоичных переменных применяется, как правило, в устройствах аналогово-цифрового типа.

Способ кодирования информации определяет не только специфику построения той или иной системы элементов, но и ее основные параметры. Например, по уровню мощности рассеяния на первом месте стоят потенциальные элементы, а на последнем импульсные; потенциально-импульсные элементы занимают промежуточное место. С развитием микроэлектронных логических схем из-за сложности построения схем на импульсных элементах, которые требуют в ряде случаев наличия трансформаторов и конденсаторов, широко используются потенциальные элементы.

Цифровая вычислительная машина (ЦВМ) выполняет по заданной программе обработку информации, представленной в цифровой форме. Каждой цифре в ЦВМ соответствует один или несколько дискретных сигналов, например электрических импульсов. Процесс обработки информации на ЦВМ сводится к такому преобразованию сигналов, при котором результирующий сигнал численно равен итогу соответствующей вычислительной операции. Принципиально ЦВМ состоит из следующих устройств: арифметического устройства, памяти, управления и ввода-вывода данных.

В радиотехнике цифровые вычислительные устройства обеспечивают:

1) формирование и обработку сигналов в системах радиолокации, телевидения, радионавигации, радиоуправления, передачи информации;

2) моделирование реальных радиотехнических устройств, систем и комплексов;

3) анализ и оптимизацию характеристик отдельных устройств (например, распределения электромагнитного поля в ближней зоне раскрыва антенны);

4) работу систем автоматизированного проектирования.

Глава 1. Арифметические основы цифровой техники

1.1 Представление чисел в различных системах счисления, их перевод из одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика

Информация – произвольная последовательность символов, т.е. любое слово, каждый новый символ увеличивает количество информации. Для того, чтобы ориентироваться в единицах измерения количества информации, необходимо знать в каком виде информация хранится и обрабатывается в цифровой технике.

Наименьшая единица информации, принятая в вычислительной технике называется бит (от «binary digit» - двоичная цифра). Бит может принимать два численных значения: 0 и 1. При таком способе каждая частица запоминающей среды может иметь два возможных состояния: ДА, НЕТ; на практике мы в основном встречаемся с двумя состояниями различных объектов: есть напряжение – нет напряжения; лампочка горит – лампочка не горит. В основе работы такой системы представления информации лежит двоичная система счисления.

Система счисления – это способ наименования и изображения чисел с помощью символов, имеющих определенные количественные значения.

В зависимости от способа изображения чисел системы делятся на позиционные (арабская система счисления) и непозиционные (римская система счисления). В позиционной системе счисления количественное значение каждой цифры зависит от ее место положения (позиции) в числе.

Например:    десятичное число 648 = 6*102 + 4*101 + 8*100

Количество цифр, используемых для изображения числа в позиционной системе счисления, называется основанием системы.

Любая позиционная система счисления может быть представлена в виде полинома:

где А – число в позиционной системе счисления;

q – основание системы;

аi – коэффициент;

n – степень и индекс.

В непозиционной системе счисления – цифры не меняют своего количественного значения при изменении их положения в числе.

В десятичной системе счисления применяются символы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Общее количество символов 10 и поэтому ее называют системой счисления с основанием 10.

В двоичной системе (как было сказано выше) используют только два символа: 0, 1, и поэтому ее называют системой счисления с основанием 2.

Большая часть систем информатики использует шестнадцатеричную, а иногда и восьмеричную систему счисления для того, чтобы упростить запоминание и использование многоразрядных двоичных чисел.

В шестнадцатеричной системе счисления (основание q =16)применяются  16 символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F .

В восьмеричной системе счисления (основание q = 8) применяются 8 символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

| Десятичные числа | Двоичные числа | Шестнадцатеричные числа | Восьмеричные числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С D E F | 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 21 31 41 51 61 71 |

1 байт = 23= 8 битов

1 килобайт = 210 байт

1 мегабайт = 220 байт

1 гигабайт = 230 байт

1 терабайт = 240 байт

1 петабайт = 250 байт

Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Перевод двоичного числа в десятичное

Пример:

1011012=125+024+123+122+021+120=32+0+8+4+0+1=4510

Ответ: 1011012 = 4510

Перевод  десятичного числа в двоичное

Пример:

Ответ: 10810 = 11011002 (число читается в направлении стрелки)

Перевод двоичного числа в восьмеричное

Правило: начиная с младшего разряда (крайний правый) делим число на группы из трех разрядов и каждой группе присваиваем восьмеричный эквивалент.

Пример:

Ответ: 11011102 = 1568

Перевод восьмеричного числа в двоичное

Пример:

Ответ: 7018 = 1110000012

Перевод восьмеричного числа в десятичное

Пример:

23578=283+382+581+780=1024+192+40+7=126310

Ответ: 23578 = 126310

Перевод десятичного числа в восьмеричное

Пример 2.6

Ответ: 333610 = 64108

Перевод двоичного числа в шестнадцатеричное

Правило: начиная с младшего разряда (крайний правый) делим число на группы из четырех разрядов и каждой группе присваиваем шестнадцатеричный эквивалент.

Пример:

Ответ: 1111101001102 = FA616

Обратное преобразование

Пример:

Ответ: А0116 = 1010000000012

Перевод шестнадцатеричного числа в десятичное

Пример:

Ответ: 2DВ16 = 73110

Перевод десятичного числа в шестнадцатеричное

Пример:

Ответ: 1579710 = 3DB516

Перевод дробных чисел

Правило: Для того, чтобы перевести дробное число в необходимую систему счисления, нужно умножить это число на q, т.е. на основание системы. Целая часть полученного произведения становится цифрой старшего разряда искомого числа. Процесс прекращается, если получается нулевая дробная часть. В случае бесконечного процесса умножения, его необходимо остановить при достижении требуемой точности.

Пример:

Ответ: 0,687510 = 0,10112

В случае смешанных десятичных чисел целая и дробная часть обрабатывается порознь, т.е. рассматривается как сумма. Например: 5,386 = 5 + 0,386.

Двоичная арифметика

Правила двоичного сложения

Пример:

Правила двоичного вычитания

Пример:

Двоичное умножение

Пример:

Двоичное деление

Пример:

1.2 Прямой, обратный и дополнительный коды. Арифметика в дополнительном коде

В цифровых устройствах арифметические операции выполняется с помощью регистров. Регистр – это устройство, в котором осуществляется представление числа.

Простейший регистр представляют пространством из 8 бит.

Рисунок 1.1. Изображение регистра микропроцессора (ячейка памяти вне МП)

Поскольку вся информация представляется обычно в виде нулей и единиц, можно с помощью этих символов представлять знак числа. Используя самый старший разряд в качестве знакового, и считая, что 0 – соответствует положительным числам, а 1 – отрицательным, остальные же разряды использовать для представления абсолютной величины числа в двоичной системе. Такое представление чисел со знаком называется представлением в прямом коде.

Пример:

Если +2810 = 00011100п.к.

Если -2810 = 10011100п.к.

Бит знака, равный 0 для положительных чисел и 1 для отрицательных используется и при записи двоичных чисел в обратном коде. Обратный код двоичного отрицательного числа формируется заменой все нулей числа на единицы и единиц на нули, это же выполняется для самого старшего разряда поля представления числа. Поскольку этот разряд «не занят» битами величины числа, то в исходном состоянии там нуль, а по завершении 1 – будет выполнять код знака.

Пример:

-2810 = 11100011о.к.

В вычислительной технике широко используется представление отрицательных чисел в дополнительном коде (в виде так называемого дополнения до двух). Формирование дополнительного кода отрицательного числа состоит из двух операций: дополнения этого числа до 1, т.е. получение обратного кода и добавление еще 1.

Пример:

Найти дополнительный код числа -910

| Этап 1. Запись десятичного числа без знака | 9 |
| --- | --- |
| Этап 2. Преобразование десятичного числа в двоичный код (8 разрядов) | 00001001 |
| Этап 3. Получение обратного кода, заменой всех нулей на единицы и единиц на нули. | 11110110 |
| Этап 4. Прибавить единицу к обратному коду, получение дополнительного кода. |  |

Обратное преобразование числа, записанного в дополнительном коде в его десятичный эквивалент, осуществляется следующим образом.

Пример:

Найти десятичный эквивалент отрицательного числа, записанного в дополнительном коде 11110111д.к.

| Этап 1. Запись дополнительного кода | 11110111 |
| --- | --- |
| Этап 2. Получение обратного кода, заменой всех нулей на единицы и единиц на нули. | 00001000 |
| Этап 3. Прибавить единицу к обратному коду. |  |
| Этап 4. Получение двоичного кода. | 9 |

Ответ: Поскольку старший разряд дополнительного кода 1, то 11111011д.к. = -910

Арифметика в дополнительном коде

Широкое использование метода дополнительного кода связано с простотой выполнения операций сложения и вычитания чисел со знаком.

Пример:

Ответ: Старший бит (девятый) является переполнением 8-разрядного регистра и им можно пренебречь. Получаем сумму 00000100 = + 410.

Так как микропроцессор не приспособлен для прямого вычитания, он использует дополнительный код и сумматор для выполнения этой операции.

Пример:

Ответ: Старший бит (девятый) является переполнением 8-разядного регистра и им можно пренебречь. Получаем сумму 00000011 = + 310.

Вычитание большего числа из меньшего.

Пример:

Ответ: Получено число в дополнительном коде (старший бит 1). Путем преобразования 11111100д.к. = - 410.

Примечание: дополнительный код положительных чисел совпадает с их двоичными эквивалентами.

1.3 Двоично-десятичные коды. Арифметика в коде 8421 BCD

Когда числа, буквы или слова представлены специальной группой символов, говорят, что они закодированы, а такую группу символов называют кодом. Наверное, один из наиболее знакомых кодов для нас — код Морзе, в котором последовательности точек и тире представляют буквы алфавита.

Как уже было показано, любое десятичное число можно представить эквивалентным двоичным числом. Группу нулей или единиц в двоичном числе также можно считать кодом, представляющим десятичное число. Представление этого числа своим эквивалентом в двоичной системе называется обычным двоичным кодом.

Все цифровые системы используют те или иные виды двоичных чисел для внутренних операций, однако поскольку люди чаще пользуются десятичной системой, очень часто приходится выполнять преобразования между десятичной и двоичной системами. В случае с большими числами эти преобразования могут быть долгими и сложными, поэтому во многих ситуациях используют такие средства кодирования десятичных чисел, которые бы объединяли определенные черты как десятичной, так и двоичной систем.

Двоично-десятичный код (код 8421 BCD от англ. Binary Coded Decimal) представляет собой простой код, предназначенный для преобразования десятичных чисел от 0 до 9 в четырехразрядные двоичные числа.

Таблица 1.1

Двоично-десятичный код

| Десятичные числа | Двоично-десятичные числа |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 |

Название 8421 BCD отражает название весовых  множителей, приписываемых соответствующим битам в кодирующей группе. Поэтому этот код иногда называют взвешенным кодом.

Пример:

Ответ: 92610 = 100100100110BCD

Обратное преобразование рассмотрим на следующем примере.

Пример:

Ответ: 100000000110BCD = 80610

В двоично-десятичном коде никогда не используются следующие группы из четырех двоичных цифр: 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. Эти числа запрещены.

Это код широко используют в цифровых системах ввиду легкости перевода в десятичную систему и обратно.  Однако важно помнить, что двоично-десятичный код не является еще одной системой счисления, такой как двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы. Это фактически та же десятичная система, в которой каждый разряд представлен двоичным эквивалентом. Для представления десятичных чисел, имеющих больше одного разряда двоично-десятичный код,  требует больше бит, чем двоичный, потому что он не использует все возможные группы из четырех бит, как отмечено выше, и это делает его в некоторой степени неэффективным.

Существуют двоично-десятичные коды и с другими весами числовых разрядов, например коды 4221 и 2421 (коды Эмери).

Арифметика в коде 8421 BCD

Рассмотрим сложение в коде 8421 BCD.

Как видно  комбинация 1101, полученная в сумме не имеет свое интерпретации в двоично-десятичном коде. Очевидно всякий раз, когда при сложении получаются недопустимые комбинации 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 должен произойти перенос в следующий разряд и должна быть произведена коррекция недопустимой комбинации. Это необходимо, т.к. одной из главных проблем при построении десятичного сумматора, использующего для представления чисел двоично-десятичный код  является формирование  и занесение десятичного переноса. Так как максимальное число, которое может быть получено в двоичной тетраде равно 15, а сигнал переноса в соседний старший разряд десятичного числа должен возникать при сумме, не меньшей 10, то обычное правило фиксации переноса не может быть использовано в этом случае. Если же возникает перенос из старшей двоичной тетрады, то в действительности вместо 10 переносится 16. Эти трубования легко удовлетворить , прибавляя корректирующее слагаемое 6 = 0110  к каждой недопустимой компбинации и разрешая двоичному переносу распространяться из группы в группу.

Пример:

Рассмотрим следующий пример.

Результат неверен, хотя комбинации в обеих группах допустимы (в младшей группе получилась сумма на 6 меньше требуемой). Проблема в данном случае связана с тем, что сумма двух младших цифр превысила 15 (8+9=17). В таких случаях получаются допустимые, но неверные комбинации. Обнаружить эти случаи легко, по возникающему при сложении переносу между группами.

Пример:

Таким образом, корректирующее слагаемое 6 = 0110 при сложении двух двоично-десятичных чисел должно добавляться к каждой группе битов, в которой получена недопустимая комбинация или возник перенос в следующую группу.

Код с избытком 3

Существуют группы кодов, которые обладают рядом свойств, упрощающих выполнение арифметических операций. К таким кодам относится код с избытком 3.

Чтобы представить десятичное число в коде с избытком 3, необходимо прибавить 3 к каждой цифре десятичного числа и затем заменяем полученные цифры соответствующими четырехзначными двоичными числами либо он получается прибавлением 0011 к каждой цифре в коде BCD.

Пример:

4 + 3 = 0111код с избытком 3

К достоинству данного кода относится наличие свойства дополнительности, которое заключается в следующем. Если цифры аi , aj такие, что аi + aj = 9, и если цифре аi сопоставлена тетрада  q4q3q2q1, то цифре aj должна быть сопоставлена тетрада q4q4q2q1, в которой ql получается из ql заменой нулей на единицы и единиц на нули. Выполнение этого требования необходимо для выполнения арифметических действий над десятичными числами, представленными в обратном и дополнительном кодах.

Код «два из пяти»

Кроме требований, связанных с удобством реализации арифметических операций, могут учитываться и другие, такие, например как контроль правильности передачи цифр, уменьшение числа единиц в представлении цифры. К таким кодам относится код «два из пяти», это невзвешенный код с 5 битами в каждой группе, причем 2 бита содержат 1, а остальные 0. Если одна из единиц пропадает или их число увеличивается, это указывает на ошибку, произошедшую в машину.

Код Грея

Важной особенностью код Грея является то, что при переходе к следующему, нижерасположенному числу достаточно в предыдущем числе изменить только одну цифру. Код Грея нельзя использовать в арифметических схемах. Он применяется во входных и выходных устройствах цифровых систем, например, при "параллельном кодировании" - методе быстродействующего аналогово-цифрового преобразования, а также в механических шифраторах угла поворота вала. Применение этого кода позволяет предотвратить ошибки, поскольку при переходе между двумя закодированными значениями все разряды никак не могут изменяться одновременно. Если бы использовался чисто двоичный код, то при переходе, например, от 7 до 8, на выходе можно было бы получить число 15.

1.4 Представление символьной информации

Кроме цифровой информации ЭВМ должна обрабатывать нечисловую информацию. Коды, включающие в себя числовые и алфавитные знаки, называются буквенно-цифровыми.

Код Бодо

Код Бодо был разработан для передачи сигналов при работе с телетайпами. Оказалось, что двоично-десятичный код не подходит для этой цели, поскольку с его помощью можно представить 16 символов. Код Бодо был разработан на основе уже существующих телеграфных кодов, с его помощью можно представить 25 = 32 различные функции клавиатуры.

Код ASCII

Код ASCII – Американский стандартный код для обмена информации появился позже кода Бодо и имеет ряд преимуществ по сравнению с ним. Поскольку в коде ASCII для представления каждого символа используется 7 разрядов, его также называют 7 уровневым кодом. К 7-разрядному коду добавляют 8 разряд для выявления ошибок в переданном сообщении. Код ASCII хорошо приспособлен для работы с телетайпами и в то же время обладает широкими возможностями для организации связи клавиатуры с вычислительной машиной.

Таблица 1.2

Выдержка из кода ASCII

| Символ | Код ASCII | Символ | Код ASCII |
| --- | --- | --- | --- |
| пробел | 010 0000 | А | 100 0001 |
| ! | 010 0001 | В | 100 0010 |
| » | 010 0010 | С | 100 0011 |
| # | 010 0011 | D | 100 0100 |

1.5 Формы представления чисел в цифровых устройствах

Как было сказано ранее, информация в цифровых устройствах кодируется, как правило, в двоичной или двоично-десятичной форме. В вычислительных машинах применяются две формы представления двоичных чисел:

- естественная форма или форма с фиксированной запятой;

- нормальная форма или форма с плавающей запятой.

С фиксированной запятой все числа изображаются в виде последовательности с постоянным для всех числе положением запятой, отделяющей целую часть от дробной.

Пример:

В десятичной системе счисления имеется пять разрядов в целой части числа и пять разрядов в дробной. Числа, записанные в такую разрядную сетку, имеют вид:

+00721,35050; -10301,20260.

Эта форма наиболее проста и естественна, но имеет небольшой диапазон представления чисел и поэтому не всегда приемлема при вычислениях.

Диапазон значений чисел n в системе счисления с основанием р при наличии m разрядов в целой части и s разрядов в дробной части (без учета знака числа) составит: ps≪n≪рm- p-s . Если в результате вычислительной операции получится число, выходящее за допустимый диапазон, происходит переполнение разрядной сетки, и дальнейшие вычисления теряют смысл. В современных ЭВМ естественная форма представления используется как вспомогательная и только для целых чисел.

С плавающей запятой каждое число изображается в виде двух групп цифр. Первая группа цифр называется мантисса, вторая – порядком.

В общем виде число в форме с плавающей запятой может быть представлено так:

n = ±mp±r,

где m – мантисса числа, (m≪1);

р – основание системы;

r – целое, называемое порядком числа.

Если на мантиссу наложить ограничение р-1≪m<1, то такую форму представления называют нормализованным.

Пример:

Числа, из предыдущего примера в нормальной форме запишутся так:

+0,7213505*103; -0,103012026*105.

Нормальная форма представления имеет огромный диапазон отображения чисел и является основой в современных вычислительных машинах. Диапазон значения чисел в системе с основанием р при наличии m разрядов у мантиссы и s разрядов у порядка (без учета знаковых разрядов порядка и мантиссы) составит: p-рs-m≪n≪(1- р-m)* pрs-m-1 . Для 32-разрядного двоично числа диапазон будет определяться следующим образом: 2-64≪n≪(1- 2-24)*263, что примерно соответствует диапазону чисел от 10-19 до 10+19.

Последовательность нескольких битов или байтов называют полем данных. Существуют поля постоянной длины:

- полуслово – 1 байт;

- слово – 2 байта;

- двойное слово – 4 байта;

- расширенное слово – 8 байт;

- поля переменной длины.

Числа с фиксированной запятой чаще всего имеют формат слова и полуслова, числа с плавающей запятой – формат двойного и расширенного слова. Поля переменной длины могут иметь любой размер от 0 до 256 байт, но обязательно равный целому числу байтов.

Пример:

Запись числа -19310 = -110000012 в двоичной сетке вычислительной машины структурно будет выглядеть следующим образом:

- число с фиксируемой запятой (формат слова со знаком)

|  | Знак | Модуль числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер разряда | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Число | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- число с плавающей запятой (формат двойного слова)

|  | Знак мантиссы | Знак порядка | Порядок |  |  |  |  |  | Мантисса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер разряда | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | … | 1 | 0 |
| Число | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Двоично-кодированные десятичные числа могут представляться полями переменной длины, в так называем упакованном и распакованном форматах.

В упакованном формате для каждой цифры отводится по четыре двоичных разряда (полбайта), при этом знак числа кодируется в крайнем правом полубайте числа (плюс – 1100, минус – 1101). Это формат обычно используется при выполнении операций сложения и вычитания двоично-десятичных чисел.

В распакованном формате для каждой десятичной цифры отводится по целому байту, при этом старшие полубайты каждого байта (кроме самого младшего) в ЭВМ заполняются кодом 0011 в соответствии с ASCII-кодом, а в младших полубайтах обычным образом кодируются десятичные числа. Старший полубайт самого младшего (правого) байта используется для кодирования знака числа. Распакованный формат используется при вводе/выводе информации, а также при выполнении операций умножения и деления двоичных чисел.

Контрольные вопросы и задания

- В чем различия позиционной системы счисления и непозиционной?

- Каковы преимущества и недостатки десятичной, восьмеричной и двоичной систем счисления?

- Приведите правила перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и наоборот.

- Приведите правила перевода из десятичной системы счисления в восьмеричную систему и наоборот.

- Приведите правила перевода из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную систему и наоборот.

- Преобразуйте число 24710 по схеме (10)  (2)  (8)  (16).

- Преобразуйте число 0.6810 по схеме (10)  (2)  (8)  (16).

- Какие коды применяются в цифровых устройствах для представления чисел со знаком?

- Приведите этапы преобразования отрицательного десятичного числа в дополнительный код.

- Как представляются отрицательные числа в двоичном коде?

- Каковы преимущества и недостатки кодирования десятичных чисел в двоично-десятичном коде по сравнению с обычным двоичным кодом?

- Запишите двоично-десятичный код числа 21.

- Выполните сложение 66 и 85 в коде BCD.

- Используя двоичные коды, определите разность десятичных чисел 24 и 56.

- В чем состоит особенность кода Грея?

- Приведите название и основные характеристики кодов, используемых для обнаружения ошибок и упрощения арифметических операций.

- Сколько функций клавиатуры можно представить с помощью кода ASCII?

- Какие основные формы представления чисел применяются в ЭВМ?

- В каких форматах представляются двоично-кодированные десятичные числа?

- Что такое нормализация чисел и переполнение разрядной сетки?

- Что такое мантисса числа?

- Что такое поле данных?

Глава 2. Алгебра логики и теоретические основы синтеза цифровых устройств

2.1 Основные понятия алгебры логики

В результате выполнения любой арифметической операции над двоичными числами мы получаем новое двоичное число. При этом в каждом разряде исходных чисел и числа, полученного в результате, могут стать либо 0, либо 1. Рассматривая некий определенный разряд, мы можем сделать вывод, что числам, которые могут принимать значение либо 0, либо 1, сопоставляется число, которое так же может принимать одно из двух этих значений. Переменные величины и функции от них, которые могут принимать только два значения 0 и 1, называются логическими или булевыми переменными, а также функциями от них. Последнее название связано с именем разрабатывавшего в ХIХ веке теорию таких переменных и функций математика Джорджа Буля (исследованием свойств логических функций занимается алгебра логики).

Булеву алгебру использует для описания поведения логических схем и их структуры. Этот формальный математический аппарат удобен при описании функционирования микропроцессоров и помогает проектировать логические системы. Более того, поскольку одного из главных применений микропроцессоров связано с заменой аппаратной, так сказать «запаянной» логики на программируемую операции булевой алгебры часто встречаются и в программах для микрокомпьютеров.

Основные логические операции

Операция НЕ, или ее называют отрицание, инверсией или дополнением. Обозначается черточкой (-) над переменной. Так отрицание переменной х записывается  (читается не х).

Отрицание НЕ удовлетворяет следующим постулатам.

= 1, если х = 0

= 0, если х = 1

Операция И – логическое умножение или, как ее еще называют, конъюнкцией обозначается точкой (∙) или символом ().

Для двух переменных х∙у или ху или ху или х&у. Постулаты логического умножения приведены в следующей таблице.

| х; у; ху. 0 0 1 1; 0 1 0 1; 0 0 0 1. | Как видно из таблицы конъюнкция ху принимает значение логической 1, тогда и только тогда, когда х и у равны логической 1, в противном случае ху равно логическому 0. Для n-переменных логическое умножение обобщается так же легко. А именно значение х1·х2·…·хn есть логическая 1, тогда и только тогда, когда значение каждой переменной х1, х2, хn = логической 1, в противном случае х1·х2·…·хn =0. |
| --- | --- |

Операция ИЛИ – операция логического сложения или, как ее еще называют дизъюнкцией. Постулаты этой операции  приведены в следующей таблице: Обозначается (+) или символом ().

| х; у; х+у. 0 0 1 1; 0 1 0 1; 0 1 1 1. | Из таблиц следует, что дизъюнкция х+у есть логический 0, тогда и только тогда, когда оба переменные х и у имеют значение логического 0, в противном случае х+у принимает значение логической 1. Это правило можно обобщить на n-переменных. А именно х1+х2+…+хn есть логическая 1, тогда и только тогда, когда по крайней мере одна из переменных имеет значение логической 1, в противном случае х1+х2+…+хn есть логический 0. |
| --- | --- |

Следует помнить, что при построении новых функций или упрощении их выражений сначала выполняется операция НЕ, затем И и в последнюю очередь ИЛИ.

Таблицы истинности и булевы выражения

Цель булевой алгебры состоит в описании поведения и структуры логических схем. На рисунке 2.1 показана  логическая схема в виде «черного ящика».

| Рисунок 2.1. Логическая схема в виде «черного ящика» | На входе булевы переменные х1, х2, …, хn на выходе переменная f, чтобы описать поведение этого черного ящика нужно выразить выход f как функцию входных переменных х1, х2, …, хn. Это можно сделать при помощи таблицы истинности (комбинационной таблицы) или булевыми выражениями. |
| --- | --- |

Логическая схема, которую можно описать полностью таблицами истинности или булевыми выражениями, называется комбинационной схемой. Комбинационная схема – эта такая схема, в которой значение входных перемещенных в текущий момент времени полностью определяют значения выходных переменных. Таблица, содержащая все возможные комбинации значений выходных переменных вместе с соответствующими значениями выходных переменных, т.е. значениями функций, называется таблицей истинности (или комбинационной таблицей).

При n-входных и одной выходной переменной таблица содержит 2n строки n+1 колонок.

Таблица истинности

| х1 х2 … хn-1 xn | f |
| --- | --- |
| 0 0 … 0 0 0 0 … 0 1 0 0 … 1 0 0 0 … 1 1 . . … . . 1 1 … 1 1 | f (0,0,…,0,0) f (0,0,…,0,1) f (0,0,…,1,0) f (0,0,…,1,1) f (., ., …, ., .) f (1,1,…,1,1) |

f – в каждой колонке будет принимать значение либо 0, либо 1 в зависимости от задаваемой функции.

Функция называется полностью определенной, если заданы 2n ее значений. Если часть значений функции не задана, то она называется частично определенной или неполностью определенной.

Иногда известно, что по условиям работы устройства появление некоторых входных кодов невозможно, и поэтому значения логической функции на этих кодах не задаются. При этом возникают так называемые факультативные или необязательные значения функции, которые могут задаваться произвольными. Входные коды, для которых функция алгебры логики имеет факультативные значения, называются запрещенными.

Другой способ описания поведения комбинационной схемы –  это задать булево выражение. Оно представляет формулу, состоящую из булевых констант и переменных, связанных операциями И, ИЛИ и НЕ. Как в обычных алгебраических выражениях, для задания порядка действий используются скобки. Пример:

Чтобы уменьшить количество скобок, обычно предполагается что выполнение операции И (логического умножения) предшествует операции ИЛИ (логическому сложению).

Тогда

Построение таблицы истинности по булевому выражению

Поскольку таблицы и булевы выражения описывают одну и ту же схему, нужно уметь переходить от одной формы к другой.

Рассмотрим булево выражение:

Поскольку эта функция зависит от трех переменных, в таблице истинности должно быть 23 = 8 строк

| х1 | х2 | х3 |  |  |  |  |  |  | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 1 1 1 0 0 0 0 | 1 1 0 0 1 1 0 0 | 1 1 0 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 0 1 0 1 | 1 1 0 0 0 1 0 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 | 1 1 0 1 0 1 0 1 |

2.2 Основные законы алгебры логики

| 1а) 2а) 3а) 4а) Закон повторения (тавтологии) 5а) - Закон исключенья третьего 6а) - Закон двойного отрицания 7а) Закон коммутативности 8а) Законы поглощения 9а) 10а) Закон де Моргана 11а) Закон ассоциативности 12а) Закон дистрибутивности 13а) Закон обобщенного склеивания | 1б) 2б) 3б) 4б) 5б) - Закон логического противоречия 7б) 8б) 9б) 10б) 11б) 12б) 13б) |
| --- | --- |

Первые три пары теорем, по существу описывают свойства операций И, ИЛИ, НЕ. Переменные в теоремах могут, вообще говоря, обозначать произвольные булевы выражения.

Четвертая теорема, известная как закон повторения, говорит о том, что повторяющиеся переменные в выражении излишни, и их можно опустить. Таким образом, понятие возведения в степень и умножение на коэффициенты, в отличные от логической 1 или логического 0 (т.е. числа), не имеют смысла в булевой алгебре. Пятая и шестая теоремы подчеркивают взаимодополнительную природу булевых переменных. Закон двойного отрицания   устанавливает, что дважды выполненное отрицание эквивалентно пустой операции.

В следующих 4-х теоремах участвуют по две переменные. Закон коммутативности устанавливает, перестановочность переменных в операции. Теоремы 8, 9 и 13 часто бывают, полезны при упрощении булевых выражений. Теорема 10 – закон де Моргана – описывает эффект взятия отрицания от переменных, связанных операциями И и ИЛИ.

В последних двух теоремах участвует по три переменные, согласно закону ассоциативности, переменные можно группировать в любом порядке как для операции И, так и для операции ИЛИ. Закон дистрибутивности говорит о том, что в булевой алгебре допускается вынесение общего множителя за скобки.

Следует отметить, что свойство симметрии, присуще теоремам булевой алгебры. Все теоремы, кроме 6, представлены парой соотношений. В каждой паре одно соотношение получается из другого заменой всех вхождений И на ИЛИ, всех вхождений ИЛИ на И, всех вхождений логического 0 на логическую 1 и всех вхождений логической 1 на логический 0. Это свойство симметрии известно, как принцип двойственности.

Многие теоремы, приведенные в таблице можно обобщить на случай большего числа переменных.

Например, закон де Моргана в обобщенной форме можно записать так:

А закон дистрибутивности:

Все перечисленные теоремы можно легко доказать методом совершенной индукции, т.е. перебором всех возможностей.

Это означает, что справедливость теоремы устанавливается подстановкой в ее левую и правую части всех возможных комбинаций значений переменных и проверкой выполнения равенства для каждой комбинации. Поскольку переменные в булевой алгебре принимают только два значения, такая процедура оказывается не слишком утомительной.

Для иллюстрации доказательства метода совершенной индукции рассмотрим закон дистрибутивности.

Построим таблицу истинности.

| х у z | у z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 | 0 0 0 1 1 1 1 1 | 0 0 1 1 1 1 1 1 | 0 1 0 1 1 1 1 1 | 0 0 0 1 1 1 1 1 |

Существует много способов использования рассмотренных теорем. С их помощью можно получить эквивалентные выражения. Новые выражения могут оказаться проще или сложнее исходного в зависимости от целей преобразования. Например, мы можем стремиться к простейшему выражению в смысле минимального числа символов или же нашей целью может быть построение канонической суммы минтермов без предварительного построения таблицы истинности.

Рассмотрим следующий пример - упростить следующее выражение:

|  | по теореме 12а по теореме 5б по теореме 2а |
| --- | --- |

2.3 Стандартные формы булевых выражений

Каноническая сумма минтермов

По таблицам истинности можно составить булево выражение. Одна из его форм  называется канонической суммой минтермов или стандартной суммой произведений. В математической литературе эта формула называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ).

Для того, чтобы понять как строится каноническая форма каноническая сумма минтермов, рассмотрим таблицу.

Таблица истинности

| х1 | х2 | х3 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1 0 0 |

2-я строка таблицы, в которой функция принимает единичное значение, соответствует входные комбинации  х1=0  х2=0  х3=1.

Рассмотрим терм, является произведением . Подставим в него значения 0, 0 и 1 для х1, х2, х3 мы получим 1 (конституента 1). Для любой  из остальных 7 комбинаций терм  равен логическому 0. Таким образом, терм   можно использовать для списания второй строки таблицы истинности. Продолжая процедуру выберем следующую строку с единичным значением функции. Эта третья строка, соответствующая значениям х1=0  х2=1  х3=0. Если этот набор подставить в терм   мы получим логическую 1 и опять эта единственная комбинация значений, дающая логическую 1. Поэтому можно считать, что терм     описывает третью строку таблиц истинности и наконец, рассуждая аналогично, мы придем к тому,  что шестую строку в таблице с комбинацией х1=1  х2=0  х3=1  представляет терм . Объединяя полученные результаты получим булево выражение:

,

которое точно описывает таблицу истинности, поскольку каждый терм – произведение соответствует ровно одной строке с единичным значением функции, а все сумма (дизъюнкция) соответствует совокупности из трех строк.  Для остальных пяти комбинаций входов выражение дает нулевой результат. Выражение, рассмотренного типа называется канонической суммой минтермов или стандартной суммой произведения. Оно определяется как сумма термов – произведений, в каждой из которых каждая переменная встречается ровно один раз, либо с отрицанием, либо без него. Сами термы – произведения называется минтермами. В общем случае каждая строка таблицы истинности с единичным значением функции может быть описана минтермом. Переменные имеющие нулевые значения в строке, входят в минтерм с отрицанием, а переменные со значением единица без отрицания. Объединение с помощью операции ИЛИ всех минтермов, построенных для строк с единичным значением функции, даст каноническую сумму минтермов для заданной таблицы истинности.

Отрицание выражения

Часто над выражениями приходится выполнять операции отрицания. Это делается с помощью правил де Моргана. Рассмотрим пример: выполнить отрицание следующего выражения:

Построение канонической суммы минтермов по заданному выражению – это другое применение рассмотренных теорем булевой алгебры. Мы рассматривали переход от таблицы истинности к канонической сумме минтермов. Очевидно, если нам надо получить СДНФ, мы можем построить таблицу истинности и по ней составить каноническую сумму минтермов. Однако, применяя теорему  и закон дистрибутивности  можно развернуть в сумму минтермов непосредственно само выражение.

Пример:

Затем нужно модифицировать те члены, которые не являются минтермами, чтобы включить в них отсутствующие переменные. Первый член полученного выражения х не содержит у и z. Эти переменные можно ввести, умножая х на , что эквивалентно логической 1. Второй член не содержит у, следует умножить на .

Тогда получим:

- каноническую сумму минтермов.

Каноническое произведение макстермов

Каноническая сумма минтермов это выражение, получаемое по таблицам истинности. Каноническим называется выражение, которое для заданной функции единственно и имеет стандартную форму. Каноническое выражение может быть полезным при установлении эквивалентности функций. А именно две функции эквивалентны, если их каноническое выражение совпадает. Каноническая сумма минтермов представляет собой сумму термов произведений, причем каждая переменная входит в каждый терм. Другая стандартная формула в булевой алгебре называется каноническим произведением макстермов или стандартным произведением сумм или в математической литературе называется совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ). Так же как и каноническая сумма минтермов каноническое произведение макстермов может быть построено по таблице истинности, либо путем развертывания заданного булева выражения.

Таблица истинности

| х1 | х2 | х3 | f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1 0 0 | 1 0 0 1 1 0 1 1 |

Таблица истинности для инверсионной функции, т.е. для функции , получается инверсией значений f. Можно записать каноническую сумму минтермов для  в следующем виде:

Если теперь выполнить отрицание над обеими частями этого равенства, воспользовавшись правилами де Моргана, мы получим:

это выражение является каноническим произведением макстермов  функции  f.

Каноническое произведение макстермов или стандартное произведение сумм определяется как такое произведение сумм, в котором каждая переменная встречается в каждой сумме ровно один раз, либо с отрицанием, либо без него.

В общем случае, чтобы построить каноническое произведение макстермов по таблице истинности, нужно сначала выписать таблицу истинности для инверсионной функции, заменив 1 на 0, а 0 на 1 в колонке значений функции. Затем нужно записать каноническую сумму минтермов для инверсионной функции, и наконец, взять отрицание полученного выражения, пользуясь правилам де Моргана (следует заметить, что описанная процедура в действительности представляет двойное отрицание, которое по теореме 6а приводит к выражению, соответствующему исходной таблице истинности).

Каноническое произведение макстермов можно вывести так же путем алгебраического преобразования заданного выражения. При этом пользуются тождеством  и дистрибутивным законом .

В качестве примера рассмотрим выражение:

Поскольку каноническая сумма макстермов является произведением сумм, прежде всего, нужно привести выражение к соответствующему виду:

Получив выражение в виде произведения сумм, следует проверить, является ли каждая сумма макстермом. Если нет, то нужно ввести недостающие переменные, используя теорему . Тогда

осталось воспользоваться дистрибутивностью и удалить повторяющие суммы (теорема 4б). В итоге мы получаем:

Количество переменных, входящих в минтерм или макстерм называется рангом функции.

Из предыдущего материала нам известно описание функций алгебры логики с помощью таблиц истинности и алгебраических (булевых) выражений. Используются также описание функций в словесной форме, последовательностей десятичных чисел, а также кубических комплексов.

Словесное описание функций алгебры логики. Словесный вид описания наиболее часто применяется для первичного, начального описания поведения логического устройства.

Пример: Логическая функция трех переменных равняется единице, если хотя бы две входные переменные равняются единице.

Описание функций алгебры логики в виде последовательности десятичных чисел. Иногда для сокращения записи функцию алгебры логики представляют в виде последовательности десятичных чисел. При этом последовательно записывают десятичные эквиваленты двоичных кодов соответствующих конституент единицы или нуля.

Пример: Записать в виде последовательности чисел функцию

Решение: В СДНФ первая конституента "единица" отвечает двоичному коду 001. Десятичный эквивалент этого кода равен 1. Аналогично записываются другие конституенты.

Кубические комплексы. Основой кубической формы является представление каждого набора входных переменных в виде n-мерного вектора. Вершины этих векторов геометрически могут быть представлены как вершины n-мерного куба. Отмечая точками вершины векторов, для которых функция равняется единице, получаем геометрическое представление функции в виде куба.

2.4 Методы минимизации логических функций

Целью минимизации логической функции является уменьшение стоимости ее технической реализации. Критерий, соответственно которому выполняется минимизация, далеко не однозначный и зависит как от типа задачи, так и уровня развития технологии.

Основные требования к задаче синтеза: минимальное число элементарных конъюнкций или дизъюнкций в логической формуле и однородность используемых операций. Кроме требований минимизации ставится ряд ограничений и условий на выбор элементной базы для синтезированного устройства.

Метод непосредственных преобразований

Рассмотрим метод непосредственных преобразований, когда функции заданы в стандартных формах СДНФ  и СКНФ.

Непосредственное упрощение исходной логической функции, заданной в виде СДНФ, выполняется в следующем порядке:

- Для каждой из возможных пар соседних конституент СДНФ применяется операция полного склеивания. При этом из них исключается по одной переменной. Потом выполняется приведение подобных членов. Этот процесс повторяется до тех пор, пока в полученном выражении не останется конъюнкций, которые отличаются друг от друга значениями одной переменной. Полученная таким способом форма называется сокращенной нормальной формой. Конъюнкции, которые входят в сокращенную нормальную форму, называются простыми импликантами. Каждой логической функции отвечает лишь одна сокращенная форма.

- Применяя к сокращенной нормальной форме операцию обобщенного склеивания, исключают из нее лишние конъюнкции (импликанты). Полученная в результате последовательного ряда таких преобразований форма, не допускающая дальнейших склеиваний, называется тупиковой формой логической функции. Тупиковых форм для одной функции может быть несколько.

- Полученная тупиковая форма может случайно оказаться минимальной. Минимальной формой является тупиковая форма минимальной длины. В общем случае для поиска минимальной формы необходим перебор тупиковых форм, который позволяет найти одну или несколько минимальных форм логической функции.

Для исходной функции, заданной в виде СКНФ, минимизация методом непосредственного упрощения выполняется таким образом.

1. Сначала к членам СКНФ применяют операцию полного склеивания.

2. Пользуясь законом дистрибутивности, раскрывают скобки в полученном выражении.

3. Приводят подобные члены и применяют операцию поглощения.

4. Полученную таким способом ДНФ минимизируют в указанном выше порядке.

Графические способы минимизации с помощью карт Карно

В 1953 году Морис Карно опубликовал статью о разработанной им системе графического представления упрощения булевых выражений.

Свойства карты Карно:

- комбинации значений переменных для соседних клеток карты Карно различаются значением только одной переменной. При переходе с одной клетки в соседнюю всегда изменяется значение только одной переменной от ее прямого значения к ее инверсии, и наоборот;

- соседними между собой являются крайние левые клетки карты Карно с крайними правыми и крайние верхние клетки карты с крайними нижними (как если бы карты были свернуты в цилиндры по вертикали и по горизонтали).

Таблица истинности

Рисунок 2.2. Обозначение квадратов на карте Карно

Допустим, нам дано исходное булево выражение . Разместим логические единицы в квадраты, которым соответствуют произведения в исходном булевом выражении.

Рисунок 2.3. Нанесение единиц на карту Карно объединение единиц

группами в один контур

Заполненная таким образом карта Карно теперь готова для построения, и эта процедура демонстрируется на следующем рисунке 2.3. В соответствии с ней соседние единицы объединяются в один контур группами по две, четыре или восемь единиц, пока все единицы не окажутся внутри контуров. Каждый контур представляет собой новый член упрощенного выражения. У нас получилось только два контура. Это означает, что новое упрощенное выражение будет состоять только из 2х   членов, связанных операцией ИЛИ. Рассмотрим по контурам, для нижнего контура , для вертикального контура .

В итоге получается: У=А+В

Карты Карно с тремя переменными

Рассмотрим исходное булево выражение:

Переменные опускаются

Рисунок 2.4. Карта Карно для случая с тремя переменными

Обратим внимание на то, что имеется восемь (23) возможных комбинаций переменных  А, В и С, которые представлены восемью квадратами на карте. В них занесены 4 единицы, отображающие каждый из четырёх членов исходного булева выражения. Заполненная карта Карно представлена на рис. 2.4, где каждая группа из 2-х соседних единиц обведена контуром. Нижний контур содержит  и , вследствие чего эти переменные можно опустить. Верхний контур содержит   и  (дополняющие друг друга переменные),  эти переменные тоже можно опустить.

Итоговое булево выражение в дизъюнктивной нормальной форме:

Очевидно, что это упрощенное булево выражение потребует для своей реализации значительно меньше электронных компонентов, чем исходное выражение. Данное упрощенное булево выражение описывается той же таблицей истинности, что и исходное булево выражение. Как видно, по мере того как вы смещаетесь вниз по левой части карты, на каждом шаге изменяется лишь одна переменная. Если карту Карно составить неправильно, она не будет давать ожидаемого эффекта.

Карты Карно с четырьмя переменными

Таблица истинности для 4-х переменных включает 24 = 16 возможных комбинаций.

Рассмотрим булево выражение:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

а)                                                                б)

Рисунок 2.5. Карта Карно с 4-мя переменными

Эти комбинации  (рис. 2.5 а) представлены соответственно 16 квадратами карты. На карту нанесены шесть единиц, которые соответствуют шести членам в заданном булевом выражении. Получения карта Карно  вторично изображена на рис. 2.5 б. Группы из двух и четырёх единиц объединены контурами. Нижний контур из двух единиц  дает возможность опустить  и  После этого в нём остаётся член ().  Далее  в верхнем контуре из четырёх единиц попарно опускаются  и , и , так что в результате этого верхний контур даёт член  и наконец, члены   и  объединяются символами операции ИЛИ и получаем упрощенное булево выражение. Отметим, что для упрощения булевых выражений с двумя, тремя и четырьмя переменными применяется общая процедура и одинаковые правила и чем больше размеры объединяющих контуров, тем больше переменных можно опустить.

Другие разновидности карт Карно

Рассмотрим различные примеры карт Карно,  с использованием нестандартных способов построения контуров.

Рассмотрим булево выражение:

1

1

1

1

Рисунок 2.6. Карта Карно в виде «вертикального цилиндра»

Четыре его члена представлены на карте Карно четырьмя единицами.

Карта Карно представлена в данном  случае свернутой в цилиндр (рис. 2.6), в котором левый её край совмещается с правым. При этом попарно опускаются члены  и ,  и .

1

1

1

1

Рисунок 2.6. Карта Карно в виде «горизонтального цилиндра»

На рисунке 2.6 показан другой способ построение контуров. При таком способе сходятся  нижняя и верхняя части карты, как если бы эту карту при образовании контуров свернули в виде горизонтально расположенного цилиндра переменные  и ,  и  опускаются.

1

1

1

1

Рисунок 2.7. Карта Карно свернута в шар

На  рисунке 2.7 показан ещё один оригинальный способ образования контуров. Четыре угловых квадрата карты Карно рассматриваются,  как связанные друг с другом в результате «сворачивания» карты  в шар. Переменные  и ,  и опускаются.

Карты Карно используются при проектировании помехозащищенных кодов. Известны и другие широко распространённые методы упрощения булевых выражений, например карты Вейча,  диаграммы Венна, а также метод Квайна и Мак-Класки, который применяют при количестве переменных больше пяти.

Минимизация не полностью определенных логических функций

Иногда для некоторых наборов входных переменных значения функции строго не определены, и ее карта Карно содержит условные члены, т. е. такие клетки, в которых значение функции можно считать равным единице или нулю. Такие члены на карте принято обозначать знаком безразличного значения функции "~"  - "тильда". Пустая клетка отвечает условному (безразличному) значению функции. Наличие знаков условного значения функции в клетках карты Карно позволяет включать эти клетки в контуры с единицами или нулями (по усмотрению проектировщика), что содействует получению минимальных алгебраических выражений для данной логической функции.

Контрольные вопросы и задания

- Что называется булевыми переменными в алгебре логики?

- Что отображают теоремы булевой алгебры? Сформулируйте теоремы де Моргана, поглощения и повторения.

- Назовите основные операции булевой алгебры. Как они описываются с помощью таблиц истинности; с помощью алгебраических выражений?

- Опишите метод совершенной индукции. Приведите доказательство закона поглощения.

- Приведите определения канонической суммы минтермов и канонического произведения макстермов.

- По карте Карно составьте булевы выражения в виде канонической суммы минтермов и канонического произведения макстермов:

| x3, x4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 11 | 10 |
| x1,x2 | 00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |

- Составьте минимальные суммы и минимальные произведения по представленной карте Карно.

Глава 3. Логические элементы цифровых схем

3.1 Базовые логические элементы

Основными составными частями любых цифровых схем являются логические  элементы (вентили).  Логические элементы оперируют с двоичными числами и поэтому называются также двоичными логическими элементами.

Логический элемент И (англ. аббревиатура  АND)

Логический элемент И называют иногда элементом типа «всё или ничего». На рисунке  3.1 иллюстрируется принцип работы элемента И с использованием механических переключателей.

| Рисунок 3.1. Схема И на механических переключателях | Для того, чтобы лампа загорелась, необходимо замкнуть два ключа А и В. Логические элементы И наиболее часто собираются на диодах и транзисторах, находящихся в корпусе ИС. |
| --- | --- |

Для изображения логических схем всегда используются условные графические обозначения элементов, описывающие только выполняемую элементами функцию и не зависящие от его схемы. В настоящее время в мире существуют несколько общепринятых стандартов условных обозначений. Наиболее распространенными являются американский стандарт milspec 806B и стандарт МЭК 117-15А, созданный Международной Электротехнической Комиссией. Часто в литературе используются также обозначения в европейской системе  DIN 4070. В российской литературе условные обозначения в основном соответствуют ГОСТ 2.743-82.

Рисунок 3.2. Условные графические обозначения элемента И

| Булево выражение Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

В таблице истинности  0  означает низкий уровень напряжения (LOW)  и соответствует потенциалу земли, а 1 означает высокий уровень напряжения (HIGH)    и ей соответствует потенциал  +5В. Такая логика получила название положительной. В ряде случаев используют отрицательную логику, где логический нуль представляется высоким уровнем напряжения, а логическая единица – низким.

Условное изображение, булево выражение, таблица истинности  и объяснение на естественном языке (т. е вход А связан со входом В операцией И, в результате на выходе получается сигнал Y) - четыре способа описания того, что входы А и В связаны функцией логического умножения И.

Логический элемент  ИЛИ (англ. аббревиатура  OR)

Логический элемент ИЛИ иногда называют элементом  типа «что-нибудь или всё»

| Рисунок 3.3. Схема ИЛИ на механических переключателях | Лампа будет гореть, если какой-либо из ключей или оба сразу окажутся замкнутыми. |
| --- | --- |

Рисунок 3.4. Условные графические обозначения элемента ИЛИ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Логический элемент НЕ (англ. аббревиатура  NOT)

Логический элемент НЕ называют инвертором. Основная функция НЕ состоит в том, чтобы обеспечить на выходе сигнал противоположный сигналу на входе, т.е. отрицание. Логическое отрицание НЕ переменной А есть логическая функция Y, которая истинна только тогда, когда ложно А, и наоборот.

Рисунок 3.5. Пример реализации логической функции НЕ

Рисунок 3.6. Условные графические обозначения элемента НЕ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. А; Y. 0; 1. 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

3.2 Логические элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ

Логический элемент И – НЕ

Логические элементы И, ИЛИ и НЕ представляют собой три основных типа схем, из которых компонуются все цифровые электронные устройства.

Логический элемент И-НЕ реализует функцию инвертированное И, которую также называют штрих Шеффера.

Рисунок 3.7. Условные графические обозначения элемента И-НЕ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Отличительное свойство логического элемента И-НЕ состоит в том, что его выходе появляется сигнал низкого уровня только тогда, когда на все его входы подается сигнал высокого уровня.

Логический элемент ИЛИ – НЕ

Логический элемент ИЛИ-НЕ реализует функцию инвертированное ИЛИ, которую также называют стрелка Пирса.

Рисунок 3.8. Условные графические обозначения элемента ИЛИ-НЕ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Отличительное свойство логического элемента ИЛИ-НЕ состоит в том, что его выходе появляется сигнал высокого уровня только тогда, когда на все его входы подается сигнал низкого уровня.

Логический элемент исключающее ИЛИ (англ. аббревиатура  XOR)

Логический элемент исключающее ИЛИ называют элементом типа  «что-нибудь, но не всё» (сумма по модулю 2 либо логическая неравнозначность).

Рисунок 3.9. Условные графические обозначения элемента исключающее ИЛИ

Булево выражение , где  - псевдоплюс.

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Если на какой-либо из входов, но не на все, подана логическая единица, то на выходе    также появляется логическая единица.

При нечетном числе входов (1, 3, 5 и т.д.), на которые подаются сигналы высокого уровня, на выходе логического элемента исключающего ИЛИ появится сигнал высокого уровня, а  при четном числе входов (2, 4 и т.д.) на выходе логического элемента исключающего ИЛИ появится сигнал низкого уровня.

Логический элемент исключающее ИЛИ-НЕ (англ. аббревиатура  XNOR)

Логический элемент исключающее ИЛИ-НЕ реализует функцию инвертированное исключающее ИЛИ.

Рисунок 3.10. Условные графические обозначения элемента исключающее ИЛИ-НЕ

Булево выражение , где  - псевдоплюс.

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Логические элементы с числом входов больше двух

Часто бывает необходимо иметь логические элементы с числом входов больше двух.

Пример: Пусть нам дано следующее булево выражение

|  | Получается следующим образом: |
| --- | --- |

Рисунок 3.11. Логический элемент И с тремя входами

Пример: Пусть нам дано следующее булево выражение

|  | Получается следующим образом: |
| --- | --- |

Рисунок 3.12. Логический элемент ИЛИ с четырьмя входами

Для того чтобы увеличить число входов элемента И-НЕ (ИЛИ-НЕ) нужно воспользоваться законом де Моргана.

Пример: Пусть нам дано следующее булево выражение

Рисунок 3.13. Реализация функции И-НЕ с четырьмя переменными

3.3 Применение двоичных логических элементов

Понимать, как используются логические элементы, очень важно - ведь успех  деятельности технических специалистов, связанных с эксплуатацией  электрической аппаратуры, инженера-конструктора, будет зависеть от того, насколько хорошо они овладели навыками сборки электронных схем из логических элементов. Логические элементы представляют собой  компактные, недорогие и удобные для использования  корпусированные ИС.

Конструирование схем на основе булевых выражений

Допустим, нам задано выражение . Как  сконструировать схему, выполняющую операции, соответствующие этому выражению?

| а) схема на элементах И, ИЛИ, НЕ | б) схема на элементах И, ИЛИ, НЕ и исключающее ИЛИ |
| --- | --- |

Рисунок 3.14. Логические схемы, реализующие заданное выражение

Допустим, нам дано следующее булево выражение в конъюктивной  нормальной форме . Сконструируем логическую схему для этого выражения.

Рисунок 3.15. Логическая схема, реализующая заданное выражение

3.4 Использование логики на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ

В рекламной и справочной литературе логические элементы И-НЕ представлены более широко по сравнению со многими другими типами логических элементов. Для уменьшения стоимости разработок  по конструированию цифровых электронных схем, а также благодаря общедоступности и удобству применения используют логику на элементах И-НЕ. Реализация других логических функций на основе универсального логического элемента И-НЕ представлена в следующей таблице.

Таблица

| Логическая функция | Схема с использованием только элемента И-НЕ |
| --- | --- |
| НЕ |  |
| И |  |
| ИЛИ |  |
| ИЛИ-НЕ |  |
| исключающее ИЛИ |  |
| исключающее ИЛИ-НЕ |  |

Пример: По следующему булевому выражению  построить логическую схему: а) пользуясь только элементами И-НЕ на два входа;

б) пользуясь только элементами ИЛИ-НЕ на два входа.

а)

Рисунок 3.16. Логическая схема, реализующая заданное выражение,

на элементах И-НЕ на два входа

б)

Рисунок 3.17. Логическая схема, реализующая заданное выражение,

на элементах ИЛИ-НЕ на два входа

Альтернативное условное обозначение элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ

В некоторых схемах вместо стандартных обозначений элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ встречаются другие условные обозначения этих элементов с инвертирующими кружками на входе.

Рисунок 3.18. Альтернативные условные обозначения

элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ

Контрольные вопросы и задания

- Какие стандарты условных графических обозначений элементов существуют.

- Приведите условное графическое обозначение логических элементов И, ИЛИ, НЕ.

- Что такое положительная и отрицательная логика?

- Приведите условное графическое обозначение логических элементов И-НЕ, ИЛИ- НЕ.

- Опишите принцип работы элемента типа «что-нибудь, но не все».

- Для чего применяют логику на элементах И-НЕ.

- Синтезируйте схему для реализации функции  на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

- В чем особенность синтеза логических схем на базе логических элементов с числом входов больше необходимого?

- Приведите способы описания логических элементов.

- Какую функцию реализует элемент, называемый стрелкой Пирса.

Глава 4. Комбинационные цифровые устройства

В главе 3 рассматривалось функционирование всех основных логических элементов, а также использование булевой алгебры для описания и анализа схем, составленных из комбинации логических элементов. Эти схемы могут быть классифицированы как комбинационные логические схемы – устройства. В комбинационном устройстве (называемом также автоматом без памяти) каждый символ на выходе (лог. 0 или лог. 1) определяется лишь символами (лог. 0 или лог.1), действующими в данный момент времени на входах устройства, и не зависит от того, какие символы ранее действовали на этих входах. В этом смысле комбинационные устройства лишены памяти (они не хранят сведений о прошлом работы устройства).

4.1 Анализ и синтез комбинационных логических схем

Приведем этапы анализа и синтеза КЛС.

Этап 1. Составление таблицы истинности. Наиболее сложный, но очень часто встречающийся на практике способ задания схемы - это объяснение ее работы на понятийном уровне в виде набора фраз обычного языка. Сложность этапа связана с тем, что задача описывается неформальными строками, которые допускают неоднозначное ее трактование. Основная цель этапа - формализация задачи, в процессе которой нужно продумать значения функции для каждой комбинации значений аргументов. Результат этапа - таблица истинности. Это уже задача, неоднозначное толкование которой невозможно. Только если таблица из-за значительного числа переменных оказывается слишком громоздкой или если функция простая, и смысл ее абсолютно ясен, можно начинать непосредственно с написания аналитической формулы.

Этап 2. Если функция определена не при всех наборах аргументов, то нужно ликвидировать неоднозначность таблицы. При малом числе неопределенных значений лучше рассмотреть несколько вариантов. Если же число безразличных значений или самих аргументов большое, то, возможно, придется полностью определить функцию всеми нулями, или всеми единицами - так, чтобы в результате уменьшить число членов СДНФ прямой функции или ее инверсии.

Этап 3. По целиком определенной таблице составить СДНФ. Если рассматривается несколько вариантов или если есть вероятность, что инверсия функции будет реализовываться лучше, то в дальнейшей работе будут принимать участие, несколько вариантов СДНФ.

Этап 4. Минимизировать СДНФ любыми доступными методами. На этом этапе иногда нужна решительность, чтобы прекратить поиск лучшего варианта (которого, возможно, и не существует).

Этап 5. Реализовать найденные дизъюнктивные формы на логическом базисе заданной серии элементов. Попробовать варианты реализации на И-ИЛИ-НЕ и на И-НЕ, ИЛИ-НЕ.

Этап 6. Оценить двойственный вариант логической схемы с учетом изменения числа входных и выходных инверторов.

Этап 7. Попробовать найти такую декомпозицию функции, чтобы каждый фрагмент полученного разложения зависел от меньшего числа аргументов, чем исходная функция. Попробовать выполнить это разными способами.

Этап 8. Выбрать из полученных на этапах 5, 6, 7 вариантов наиболее пригодный с точки зрения поставленной цели.

Пример:

На рисунке 4.1 изображен аналого-цифровой преобразователь орбитального спутника, отслеживающий постоянное напряжение батареи на 12 В. Выходной сигнал преобразователя - двоичное число ABCD из четырех бит, соответствующий напряжению батареи с шагом 1 В, где А - старший значащий бит. Двоичные выходные сигналы преобразователя попадают на логическую схему, которая вырабатывает высокий уровень сигнала на выходе, если поступившее двоичное значение больше, чем 01102 = 610; т.е. напряжение батареи больше 6 В. Требуется построить логическую схему.

| а) | А; В; С; D; F. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. б) |
| --- | --- |

Рисунок 4.1. Аналого-цифровой преобразователь орбитального спутника

В таблице истинности на рис. 4.1, б для каждого набора входных переменных показан десятичный эквивалент двоичного числа, представляемого комбинацией ABCD. Выходной сигнал F равен 1 для тех случаев, когда двоичное число больше 01102. Во всех других случаях сигнал  равен 0. Таблица истинности представляет в дизъюнктивной форме следующее выражение:

Упростив данное выражение с помощью карты Карно, получим:

F = A+BCD. Реализация данной схемы на элементах И-НЕ на два входа показана на рис. 4.2.

Рисунок 4.2. Полученная схема на элементах И-НЕ

4.2  Сумматоры и вычитатели

Сумматоры и вычитатели можно получить, соединяя друг с другом обычные логические элементы.

Полусумматор

Цифровое устройство, осуществляющее сложение только в разряде единиц (СМР).

| Рисунок 4.3 Условное обозначение | Таблица истинности Входы; Выход. А; В; С0. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0; 1. |
| --- | --- |

Булевы выражения, описывающие состояния выходов  (искл. ИЛИ),

(И).

Рисунок 4.4 Логическая схема полусумматора

Полный сумматор

Осуществляет сложение во всех двоичных разрядах, за исключением разряда единиц. Полный сумматор имеет дополнительный вход переноса.

| Рисунок 4.5. Условное обозначение | Таблица истинности Входы; Выход. Сin; А; В; С0. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

Рисунок 4.6. Структурная схема полного сумматора

Рисунок 4.7. Логические схемы полного сумматора

Полусумматоры и полные сумматоры обычно используются вместе. Большое число схем аналогичным полусумматорам и сумматором имеется в составе микропроцессорных АЛУ.

Многоразрядные сумматоры

Это устройства, одновременно выполняющее сложение нескольких двоичных разрядов, состоящее из полусумматоров и полных сумматоров, соединенных друг с другом определённым образом.

Рисунок 4.8. 3-х разрядный параллельный сумматор

Последовательный сумматор

В параллельном сумматоре для каждого двоичного разряда нужен отдельный полный сумматор. Другой способ сложения используется в последовательном сумматоре, где требуется 1 полный сумматор, 2 регистра сдвига, выходная сумма накапливается в регистре суммы, перенос поступает на вход Сin сумматора от D-триггера задержки.

Рисунок 4.9. Структурная схема последовательного сумматора

Рисунок 4.10. Принцип работы последовательного сумматора

Как видно из рисунка 4.10 после 4-х тактовых импульсов в регистре суммы появится необходимое двоичное число.

Полувычитатель

Цифровое устройство, осуществляющее вычитание 2-х битов только в разряде единиц (СМР).

| Рисунок 4.11. Условное обозначение | Таблица истинности Входы; Выход. А; В; Di; B0. 0; 0; 0; 0. 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. |
| --- | --- |

Булевы выражения, описывающие состояния выходов  (искл. ИЛИ),

.

Рисунок 4.12. Логическая схема полувычитателя

Полный вычитатель

Осуществляет вычитание 2-х битов  во всех двоичных разрядах, за исключением разряда единиц. Полный вычитатель имеет дополнительный вход заема в младший разряд.

| Рисунок 4.13. Условное обозначение | Таблица истинности Входы; Выход. А; В; Вin; Di; B0. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

Рисунок 4.14. Структурная схема полного вычитателя

Рисунок 4.15. Логические схемы полного вычитателя

Параллельные вычитатели

Соединяя друг с другом полувычитатели и полные вычитатели, получают устройства, называемые параллельными вычитателями. Аналогично параллельным сумматорам, параллельные вычитатели, одновременно выполняет вычитание нескольких разрядов.

Рисунок 4.16. 3-х разрядный параллельный вычитатель

4.3 Шифраторы и дешифраторы

На рисунке показана цифровая система, использующая шифраторы и дешифраторы.

Рисунок 4.17. Цифровая система, использующая шифраторы и дешифраторы

Шифратор – устройство, осуществляющее перевод десятичных чисел в код 8421 BCD.

Фирмы изготовители называют его шифратором приоритетов 10 на 4.

Рисунок 4.18. Условное обозначение шифратора приоритетов 10 на 4

Дешифратор – устройство, осуществляющее обратное преобразование.

Рисунок 4.19. Условное обозначение дешифратора

Дешифратор-формирователь, преобразует двоично-десятичный код в семисегментный код.

Рисунок 4.20. Условное обозначение дешифратора-формирователя

Дешифратор активизируют выходы a, b, c, d, e, f, g и заставляет светиться сегменты.

Шифраторы и дешифраторы являются комбинационными логическими схемами.

4.4 Мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы

Изготовители ИС облегчили решение многих задач построения комбинационных логических схем, создав, так называемые мультиплексоры (селекторы данных), применение которых часто позволяет решить сложную задачу с помощью всего лишь одной ИС. Мультиплексоры также называют селекторами данных.

Основное назначение мультиплексора пересылать данные с определенного  входа на один выход. Выбор того входа, с которого пересылаются данные определяется двоичным кодом, поступающим на селекторные входы.

Рисунок 4.21. Условное обозначение мультиплексора «1 из 8»

Как было сказано, селектор данных используют для решения задач конструирования логических схем. Пусть нам дано упрощенное булево выражение . Для реализации данной схемы нам понадобилось бы несколько стандартных ИС, такое решение было бы весьма неэкономичным. Менее дорогостоящим решением этой задачи основывается на использование мультиплексора. Для этого воспроизведем булево выражение в виде таблицы истинности.

Рисунок 4.22. Использование мультиплексора «1 из 16» для решения задачи

Используя мультиплексор, мы решили задачу с помощью одной ИС. Общедоступные селекторы данных пригодны для реализации логических функций с 3, 4 и 5 переменными.

Подобные логические задачи можно решить с использованием менее дорогостоящего селектора данных «1 из 8», применяя «метод свертывания». Рассмотрим следующую таблицу истинности с 4-мя переменными.

Таблица истинности

Заметим, что совокупность входных переменных С, В, А в строках от 0 до 7, такие же как и в строках 8 – 15. Они обведены пунктирными линиями. Теперь необходимо определить логические сигналы, которые должны поступать на каждый из восьми входов D0 – D7. Для этого таблица истинности «свертывается», таким образом, чтобы  можно сравнить строки, в которых значения С, В, А соответственно равны.

| 1) №; D; C; B; A; Y. 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8; 1; 0; 0; 0. | Информационный вход D0=0 (земля), т.к. независимо от значения входной переменной D на выходе Y=0 |
| --- | --- |
| 2) №; D; C; B; A; Y. 1; 0; 0; 0; 1; 1. 9; 1; 0; 0; 1; 1. | Информационный вход D1=1 (+5В), т.к. независимо от значения входной переменной D на выходе Y=1 |
| 3) №; D; C; B; A; Y. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 10; 1; 0; 1; 0; 1. | Информационный вход D2=D Выходные сигналы Y различны, однако в том, и в другом случае выходные сигналы совпадает со значением переменной D. |
| 4) №; D; C; B; A; Y. 3; 0; 0; 1; 1; 1. 11; 1; 0; 1; 1; 0. | Информационный вход , т.к. сигнал D3 эквивалентен “не D” |
| 5) №; D; C; B; A; Y. 4; 0; 1; 0; 0; 0. 12; 1; 0; 0; 1. | Информационный вход D4=D. |
| 6) №; D; C; B; A; Y. 5; 0; 1; 0; 1; 0. 13; 1; 1; 0; 1; 0. | Информационный вход D5=0. |
| 7) №; D; C; B; A; Y. 6; 0; 1; 1; 0; 1. 14; 1; 1; 1; 0; 0. | Информационный вход . |
| 8) №; D; C; B; A; Y. 7; 0; 1; 1; 1; 0. 15; 1; 1; 1; 1; 0. | Информационный вход D7=0. |

|  | Разрешающий, или стробирующий вход микросхемы мультиплексора 74151 для нормальной работы должен находится под напряжением LOW (логический 0). |
| --- | --- |

Рисунок 4.23. Использование мультиплексора «1 из 8» для решения задачи

Демультиплексор предназначен для выполнения действий, обратных действиям мультиплескора.

Рисунок 4.24. Условное обозначение демультиплексора «1 из 8»

Компаратор - это функциональный узел, имеющий два значения выходного сигнала – 0 и 1. При необходимости обработки множества сигналов от однотипных датчиков одним компаратором, используют мультиплексоры. В этом случае обработка сигналов от различных каналов на компараторе идёт последовательно во времени. Различают компараторы аналоговых и дискретных сигналов. Ниже рассмотрены основные характеристики и принципы построения простейших компараторов обоих типов.

Цифровые компараторы характеризуются:

- быстродействием (числом сравнений в секунду);

- числом разрядов;

- входным сопротивлением;

- нагрузочной способностью;

- напряжением питания.

Цифровые компараторы выполняют сравнение двух чисел, заданных в двоичном (двоично-десятичном) коде. В зависимости от схемного исполнения компараторы могут определять равенство А = В, где А и В - независимые числа с равным количеством разрядов) либо определять вид неравенства: А < В или А > В. Результат сравнения отображается соответствующим логическим уровнем на выходе.

Цифровые компараторы широко применяются для выявления нужного числа (слова) в потоке цифровой информации, для отметки времени в часовых приборах, для выполнения условных переходов в вычислительных устройствах, реализации программно управляемых приоритетов в системах прерывания компьютеров и т. д.

4.5 Программируемые логические матрицы, арифметико-логические устройства

Программируемая логическая матрица (ПЛМ) - это универсальная структура, позволяющая запрограммировать систему булевых функций путем организации связи между вертикальными и горизонтальными шинами. Набор этой связи программируется, в результате программирования логической матрицы (ПМЛ) может реализовать заданную систему выражений. Такая матрица может быть настроена на выполнение любой логической функции определенной сложности.

ПЛМ может осуществляться на заводе в процессе изготовления микросхемы на этапе формирования элементов в узлах матриц. Программирование может выполняться пользователем.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) (англ. arithmetic and logic unit, ALU) - блок процессора, который под контролем устройства управления (УУ) служит для выполнения арифметических и логических преобразований (начиная от элементарных) над данными, называемыми в этом случае операндами. Разрядность операндов обычно называют размером или длиной машинного слова.

Все выполняемые в АЛУ операции являются логическими операциями (функциями), которые можно разделить на следующие группы:

- операции двоичной арифметики для чисел с фиксированной точкой;

- операции двоичной (или шестнадцатеричной) арифметики для чисел с плавающей точкой;

- операции десятичной арифметики;

- операции индексной арифметики (при модификации адресов команд);

- операции специальной арифметики;

- операции над логическими кодами (логические операции);

- операции над алфавитно-цифровыми полями.

Современные ЭВМ общего назначения обычно реализуют операции всех приведённых выше групп, а малые и микроЭВМ, микропроцессоры и специализированные ЭВМ часто не имеют аппаратуры арифметики чисел с плавающей точкой, десятичной арифметики и операций над алфавитно-цифровыми полями. В этом случае эти операции выполняются специальными подпрограммами.

К арифметическим операциям относятся сложение, вычитание, вычитание модулей («короткие операции») и умножение и деление («длинные операции»). Группу логических операций составляют операции дизъюнкция (логическое ИЛИ) и конъюнкция (логическое И) над многоразрядными двоичными словами, сравнение кодов на равенство. Специальные арифметические операции включают в себя нормализацию, арифметический сдвиг (сдвигаются только цифровые разряды, знаковый разряд остаётся на месте), логический сдвиг (знаковый разряд сдвигается вместе с цифровыми разрядами). Обширна группа операций редактирования алфавитно-цифровой информации. Каждая операция в АЛУ является логической функцией или последовательностью логических функций описываемых двоичной логикой для двоичных ЭВМ, троичной логикой для троичных ЭВМ, четверичной логикой для четверичных ЭВМ, десятичной логикой для десятичных ЭВМ и т. д.

Пример схемы АЛУ приведен на рисунке 12.5. Данная модель, впервые разработанная и ранее изготавливаемая фирмой Texas Instruments. Выполняет сложение, вычитание, все элементарные логические функции и битовые сдвиги над двумя 4-х битовыми операндами. Не содержит в своем составе регистров.

Рисунок 4.25. Комбинационная логическая схема 4-битного АЛУ, реализованная в 24-х выводной микросхеме ТТЛ, модель 74181

Контрольные вопросы и задания

- Дайте определение автомата без памяти.

- Приведите этапы синтеза комбинационных логических схем.

- Спроектируйте логическую схему, управляющую дверью лифта в трехэтажном здании. Схема имеет четыре входа. М — логический сигнал, показывающий, когда лифт движется (М =1), а когда стоит (М = 0). F1, F2 и F3 — сигналы индикаторов этажа, обычно имеющие низкий уровень. Они приобретают высокий уровень, только если лифт достигает соответствующего этажа. Например, когда лифт поднимается до уровня второго этажа, то F2 = 1, a F1 и F3 = 0. Сигнал на выходе схемы — OPEN - обычно имеет низкий уровень; высокий уровень он приобретает, когда дверь лифта должна быть открыта.

- Предположим, нам дан простой копировальный аппарат. Сигнал S останавливает устройство и зажигает индикатор, если выполняется одно из следующих условий: (1) в приемном лотке нет бумаги или (2) при подаче бумаги срабатывают два микропереключателя, указывающих, что в бумагопроводящем тракте возникла пробка. Наличие бумаги в приемном лотке показывает высокий уровень логического сигнала Р. Каждый микропереключатель генерирует логический сигнал (Q и R), который принимает высокий уровень, когда бумага проходит мимо этого переключателя и активирует его на время прохождения. Спроектируйте логическую схему, выдающую высокий уровень выходного сигнала S для заданных условий, и реализуйте ее, используя микросхему 74НС00, состоящую из четырех элементов И-НЕ с двумя входами каждый.

- Каково   назначение   и структурные схемы шифраторов и  дешифраторов?

- Приведите схему двоично-десятичного дешифратора.

- Приведите структурную схему устройства введения информации с клавиатуры.

- Запишите ФАЛ, которая реализует арифметическое суммирование одноразрядных двоичных кодов.

- Чем отличается полусумматор от полного сумматора?

- Объясните принцип работы параллельного сумматора.

- Объясните принцип работы последовательного сумматора.

- Приведите таблицу истинности, условное обозначение и логическую схему для полувычитателя.

- Приведите таблицу истинности, условное обозначение и логическую схему для полного вычитателя.

- Каково назначение и структурная схема мультиплексора; демультиплексора?

- Для чего применяют «метод свертывания»?

- Полностью определенная булева функция от четырех переменных задана десятичными рабочими наборами F(x) = (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Постройте таблицу истинности и реализуйте ее используя селектор данных «1 из 8».

- Какие функции выполняет цифровой компаратор.

- Каково назначение программируемых логических матриц?

- Какие операции выполняет АЛУ

Глава 5. Последовательностные цифровые устройства

Все логические схемы принято разбивать на два класса. Первый класс-это комбинационные логические схемы, в которых используются логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Второй класс логических схем – так называемые последовательностные схемы. К ним относятся элементы ЭВМ, выполняющие логические функции, запоминающие информацию, преобразующие её, а также формирующие и усиливающие сигналы. В качестве устройства, запоминающего информацию в элементах, используют триггер - логический элемент, обладающий двумя устойчивыми состояниями. Для переключения триггера применяют входные логические функции. По способу переключения и по закону функционирование триггеры можно разделить на следующие группы:

RS-триггеры с раздельной установкой 0 и 1;

D-триггеры задержки; JK - универсальные триггеры;

Т - триггеры счетные.

Название триггеров определяются первыми буквами английских слов:

S (set-установить);

R (reset-сбросить);

T (toggle-релаксатор), (переключатель);

J (jerk-резко включить);

R (kill-резко выключить);

D (delay-задержка).

Выходной сигнал  триггера принято обозначать Q.

5.1 Основные типы триггеров: RS-, D-, JK-, T-триггеры

RS-триггер с раздельной установкой 0 и 1

Простейший RS-триггер имеет два входа S и R, и два выхода Q и . В триггерах выходы всегда находятся в противоположных (комплементарных состояниях). Другими словами, если на выходе Q мы имеем уровень логической 1 (Q =1), то на выходе  будет уровень логического 0 (=0) и наоборот. Входы  S и R рассматриваемого триггера называют соответственно входом установки 1 и входом установки  0.

RS- триггер может быть построен на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ

а) условное графическое изображение; б) RS-триггер на двух  логических элементах  И–НЕ; в) RS-триггер на элементах ИЛИ –НЕ

Рисунок 5.1. RS-триггер с раздельной установкой 0 и 1

Принцип работы RS-триггера иллюстрирует его таблица истинности.

Таблица истинности RS-триггера, построенного на элементах И-НЕ

| Режим работы | Входы |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | R | Q |  | Влияние на выход Q |
| Установка 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Для установки Q в 1 |
| Установка 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Для установки Q в 0 |
| Хранение | 1 | 1 | Q |  | Зависит от предыдущего состояния |
| Запрещенное состояние | 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещено не используется |

При входных комбинациях  S=0, R=1 на выходе   триггера устанавливается уровень логической 1. Согласно второй строке таблицы истинности при S=1, R=0 происходит сброс сигнала  на выходе  Q (очистка выхода Q) к уровню логического  0. Это значит, что триггер установлен в состояние 0. Четвертая строка таблицы истинности соответствует S=R=1, в этом случае триггер находится в состоянии покоя: на выходах Q и   сохраняются  прежние комплементарные уровни сигнала. Это режим хранения. При подаче на оба входа триггера уровней логического 0 (S=R=0) на обоих выходах устанавливается уровень логической единицы (Q==1), триггер при этом находится в неустойчивом состоянии, которое является запрещённым, оно не используется.

Для RS-триггера, построенного на элементах ИЛИ-НЕ, при S=R=1 – запрещенное состояние, а при  S=R=0 - режим хранения.

Поскольку изменение состояния (переключение) RS-триггера обусловлено появлением уровня логического нуля на одном из его входов, то вероятно более точным обозначением для этой схемы было бы следующее условное обозначение:

| Рисунок5.2. Условное обозначение RS-триггера с инвертирующими кружками | Инвертирующие кружки у входов R и S показывают, что активным уровнем сигнала для установки триггера в состояние 0 и1 является уровень логического 0 на одном из входов. |
| --- | --- |

При описании работы последовательностях логических схем очень часто используют  диаграммы сигналов. Эти диаграммы показывают  уровни  напряжения и временные интервалы между входными и выходными сигналами.

Рисунок 5.3. Временные диаграммы сигналов для  RS триггера

RS-триггер также называют RS-фиксатором.

Тактируемый (синхронный) RS-триггер

Тактируемый  (синхронный) RS-триггер имеет дополнительный (синхронизирующий) вход, обозначаемый CLK  (от англ. сл.  clock - тактировать).

Рисунок 5.4. Условное обозначение тактируемого RS-триггера

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СLK | S | R | Q |  | Влияние на выход Q |
| Установка 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Для установки Q в 1 |
| Установка 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Для установки Q в 0 (сброс или очистка) |
| Хранение |  | 0 | 0 | Q |  | Без изменений - зависит от предыдущего состояния |
| Запрещенное состояние |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещено не используется |

Чтобы получить тактируемый RS-триггер, нужно в схему обычного RS-триггера ввести два дополнительных элементов И-НЕ.

Рисунок 5.5. Логическая схема тактируемого RS-триггера

Работу тактируемого RS-триггера иллюстрируют временные диаграммы.

| Рисунок 5.6. Временные диаграммы тактируемого RS-триггера | Синхронизирующий тактовый “1” импульс не оказывает никакого влияния на выход Q, когда на S и R = 0 – триггер находиться в режиме хранения. В момент предустановки S на вход подается логическая 1, выход Q остается в прежнем состоянии и только на фронте (нарастающем крае) импульса “2” происходит его переключение к 1 и т.д. |
| --- | --- |

Состояние выходов тактируемого RS-триггера может изменяться только в моменты прихода тактовых импульсов. В этом случае говорят, что триггер работает синхронно: процесс переключения его выходов “шагает в ногу” с тактовыми импульсами. Синхронная работа очень важна для цифровых устройств, где каждый шаг вычислительного процесса должен следовать в строго определенном порядке. Еще одной характеристикой является наличие памяти – играющей важную роль во многих цифровых системах. Действительно, если триггер установлен в состояние 1 или 0, то он остается в этом состоянии даже при некоторых изменениях входных сигналов. Это свойство триггера проявляется в режиме хранения.

RS-триггеры является исходной структурной ячейкой в различных запоминающих устройствах.

D-триггер задержки (защелки)

У D-триггера имеется только один информационный вход D, а также синхронизирующий вход  CLK. D-триггер можно получить из тактируемого RS-триггера, замкнув один вход и добавив инвертор.

Рисунок 5.7. Условное обозначение D-триггера и схема его получения

Таблица истинности

| Вход | Выход |
| --- | --- |
| Dn | Qn+1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Основное назначение триггера задержка и хранение информационного сигнала, поступающего на вход равно на один такт, т.е. на  время равное одному периоду следования тактовых  импульсов.

Рисунок 5.8. Логическая схема D-триггера

Чаще всего используется D-триггеры, выполненные в виде монолитных ИС.

Рисунок 5.9. Условное обозначение D-триггера ИС 7474

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асинхронные |  | Синхронные |  | Q |  |
|  | PS | CLR | СLK | D |  |  |
| Асинхронная установка 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 |
| Асинхронная установка 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| Запрещенное состояние | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |
| Установка 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |
| Установка 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |

- любое состояние;

- переход от низкого уровня к высокому.

Этот триггер имеет два дополнительных входа предварительной установки  РS (от англ. рreset - предустановка) и очистки CLR (от англ. clear). В активных состояниях входы  РS и  CLR блокируют действие входов D и CLK, т.е. работа триггера перестает контролироваться входами D и CLK; при разблокировании входы  D и CLK действуют точно также, как в обычном D -триггере.

Рисунок 5.10. Временные диаграммы D-триггера

Соединяя D-триггеры друг с другом получают сдвиговые регистры, регистры хранения, регистры типа «защёлки».

JК-триггер

Это наиболее широко используемый универсальный триггер обладающий характеристиками всех других типов триггеров. JК-триггер имеет два информационных входа J и К, синхронизирующий вход CLK и, как и все триггеры, два комплементарных выхода  Q и  .

Рисунок 5.11. Условное обозначение JK-триггера

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СLK | J | K | Q |  | Влияние на выход Q |
| Хранение |  | 0 | 0 | Q |  | Без изменений - зависит от предыдущего состояния |
| Установка 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Для установки Q в 0 |
| Установка 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Для установки Q в 1 |
| Переключение |  | 1 | 1 | Переключается |  | Изменение состояния на противоположное |

Как видно из таблицы истинности, когда на оба входа  J и К подается уровень логического 0, триггер блокируется и состояние его выходов не изменяется. В этом случае триггер находится в режиме хранения. Четвертая строка таблицы истинности иллюстрирует очень важный  переключательный режим работы  JК - триггера. Если на обоих входах J и К установить уровень логической 1, то следующее друг за другом тактовые импульсы будут вызывать перебросы уровней сигналов на выходов триггера от 1 к 0, от 0 к 1, снова  от 1 к 0 и т.д. Такая работа триггера напоминает последовательно производимые переключения тумблера, откуда и  происходит название режима (переключательный режим).

Схема JK-триггера отличается от тактируемого RS-триггера двумя обратными связями для исключения неустойчивого состояния.

Рисунок 5.12. Логическая схема JK-триггера

JK-триггеры также используются в виде монолитных ИС.

Рисунок 5.13. Условное обозначение JK-триггера в составе интегральной ТТЛ-схемы 7476

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асинхронные |  | Синхронные |  |  | Q |  |  |
|  | PS | CLR | СLK | J | K |  |  |  |
| Асинхронная установка 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |
| Асинхронная установка 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |
| Запрещенное состояние | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Установка 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| Установка 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |
| Переключение | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Переключается |  |  |
| Хранение | 1 | 1 |  | 0 | 0 | Q |  |  |

- любое состояние;

- переход от высокого уровня к низкому.

Рисунок 5.14. Временные диаграммы JK-триггера

JК - триггеры широко применяется во многих цифровых схемах, главным образом в счетчиках.

Т-триггер счетный

Он изменяет свое состояние с приходом каждого входного сигнала. Т-триггер может быть реализован на основе JK-триггера.

Рисунок 5.15. Условное обозначение Т-триггера и схема его получения

Запуск триггеров

Как было сказано ранее, что триггеры могут быть синхронными или асинхронными. Синхронными являются все те триггеры, которые имеют синхронизирующий вход. Многие синхронные триггеры подразделяются также на триггеры с управлением (запуском) по фронту или срезу тактового импульса и на триггеры типа ведущий/ведомый (от английских слов Master/Slave).

Рисунок 5.16. Временные диаграммы и условное обозначение триггеров:

а) Т1 – триггер, управляемый по фронту тактового импульса; б) Т2- триггер, управляемый по срезу тактового импульса.

Другой способ запуска применяется в триггерах типа ведущий/ведомый. Для переключения JK-триггера данного типа используется полный тактовый импульс (как фронт, так и срез).

- Точка а (фронт импульса): входы изолируются от выходов.

- Точка b (фронт импульса): информация поступает в триггер с J- и K-входов.

- Точка с (срез импульса): J- и K-входы отключается.

- Точка d (срез импульса): информация передается на выходы.

Рисунок 5.17. Временная диаграмма JK-триггера типа ведущий/ведомый

5.2 Счетчики

Почти каждая цифровая система содержит  несколько счетчиков. Счетчики осуществляют подсчет числа некоторых событий или временных интервалов, либо упорядочение событий в хронологической последовательности.  Кроме того, счетчики можно использовать для адресации в качестве делителей частоты и элементов памяти. Цифровую схему, выполняющую  функцию счета, можно собрать из триггеров. В связи с очень  широким применением таких схем фирмы – изготовители выпускают счетчики в виде монолитных ИС.

Счетчики со сквозным переносом

Таблица 5.1. Счетная последовательность для счетчика по модулю 16

| Двоичный счет |  |  |  | Десятичный счет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | С | В | А |  |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

Если нам нужен счетчик, который считает от 00002 до 11112 у него должно быть 16 различных выходных состояний. Такой счетчик  называется счетчиком по модулю 16. Модуль счетчика или коэффициент пересчета – это  число различных состояний, через которые проходит счетчик в процессе одного полного цикла счета.

Функциональная схема счетчика по модулю 16 состоит  из 4 – х JK  триггеров. Каждый JK – триггер работает в режиме переключение (J = K = 1).

Рисунок 5.18. Счетчик по модулю 16 (Кпер=16):

а) логическая схема; б) временная диаграмма

Пусть в начальный момент состояние выходов счетчика соответствует 00002 (счетчик очищен). При поступление тактового импульса 1 на синхронизирующий вход (СLК) триггера Т1 этот триггер переключается (при прохождении среза тактового импульса) и на  индикаторе появиться двоичное число 0001. Тактовый импульс 2 возвращает триггер Т1 в исходное состояние 0 (Q = 0 ), что в свою очередь приводит к переключению  триггера Т2 в состояние  1 (Q = 0 ). На индикаторе появится число 0010  и т.д. По таблице истинности  таблица 14.1  видно, что цифры в столбце А  (единиц) изменяются на каждом этапе счета Другими словами триггер Т1 переключается с приходом каждого нового тактового импульса.  Столбец В – триггер Т2 переключается в 2 раза реже триггера Т1. Вообще,  каждый более старший разряд «переключается» в 2 раза реже предыдущего. Работу счетчика по модулю 16 иллюстрируют временные диаграммы. Они показывают что тактовые импульсы запускают только триггер Т1, триггер Т1 запускает Т2, Т2 запускает Т3 и т.д. Поскольку каждый триггер воздействует только на один (следующий за ним) триггер, то для переключения всех триггеров необходимо некоторое время. Счетчик, в котором изменение состояний последовательно («насквозь») распространяется по цепочке триггеров, называется счетчиком со сквозным переносом. Также можно назвать четырехразрядным счетчиком по модулю 16 или  асинхронным счетчиком. Определения «со  сквозным переносом» и «асинхронный» говорит о том, что запуск триггеров осуществляется не в одно и то же время, «4-х разрядный» указывает число двоичных разрядов на выходе счетчика. Поскольку счет осуществляется в прямом направлении его также называют суммирующим счетчиком.

Асинхронный счетчик по модулю 10

Счетчик по модулю 10 считает от 00002 до 10012 (от 010 до 910) . Для этого нужно 4 двоичных разряда. Такой счетчик можно реализовать на 4 триггерах. В схему нужно дополнительно ввести логический элемент И-НЕ, для установки всех триггеров в нулевое состояние (очистки) с приходом десятого импульса. Этот счетчик можно назвать декадным (десятичным) счетчиком.

Рисунок 5.19. Асинхронный счетчик по модулю 10 (Кпер=10)

Основной алгоритм

Для создания счетчика, который начинает отсчет из состояния "все нули" и имеет Knep = X, необходимо:

1. Определить наименьшее количество триггеров, которое удовлетворяет условию 2n и соединить их в счетчик. Если 2n = X, то пп. 2 и 3 выполнять не нужно.

2. Подсоединить элемент И-НЕ к асинхронным входам сигнала сброса всех триггеров.

3. Определить, какие триггеры будут иметь высокий уровень сигнала при достижении состояния X, а затем подсоединить прямые выходы этих триггеров ко входам элемента И-НЕ.

Синхронные счетчики

Для  некоторых  быстродействующих цифровых устройств очень важно, чтобы все ступени счетчика срабатывали одновременно. Такой режим реализуется в синхронном счетчике.

Рисунок 5.20. Трехразрядный синхронный счетчик по модулю 8

Синхронизирующие входы триггеров соединены параллельно, тактовые импульсы поступают непосредственно на синхронный вход каждого триггера. В данном счетчике JК – триггеры используются как в режиме переключения (J=К=1), так и в режиме блокировки (хранения) (при J=К=0). Синхронные счетчики сложные устройство, поэтому  чаще всего они применяются в виде монолитных ИС.

Вычитающие счетчики

В некоторых цифровых системах возникают необходимость счета в обратном направление (9, 8, 7, 6, …….). Счетчики которые считают от больших чисел к меньшим называются вычитающими счетчиками, или счетчиками обратного действия. Схема вычитающего счетчика напоминает схему счетчика прямого действия, единственное отличие состоит в способе «переноса» сигнала от триггера Т1 к триггеру Т2,  и т.д. В счетчике прямого действия синхронизирующий вход каждого  триггера связан с прямым выходом предыдущего триггера, а в вычитающем счетчике синхронизирующий вход каждого триггера связан с инверсным выходом  предыдущего триггера. Перед началом счета в обратном направлении предусмотрена предварительная его установка.

Таблица 5.2. Счетная последовательность для вычитающего счетчика по модулю 8

| Номер тактового импульса | Двоичная счетная последовательность |  |  | Десятичные числа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | В | А |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 6 |

Рисунок 5.21. Асинхронный трехразрядный вычитающий счетчик по модулю 8

Самоостанавливающиеся счетчики

В некоторых случаях нужны счетчики, которые останавливаются,   когда исчерпывается, вся  счетная последовательность. Для того, чтобы получить самоостанавливающейся вычитающий счетчик необходимо ввести в схему логический элемент ИЛИ, который будет устанавливать на входах J и К триггера Т1 уровень логического 0, когда на выходах (С, В, А) счетчика появится сигнал 000. Если нужно начать новый цикл счета с двоичного числа 1112 (710) на вход предустановки следует подать уровень логического 0.

Рисунок 5.22. Трехразрядный самоостанавливающийся вычитающий счетчик по модулю 8

Счетчики – делители частоты

Одной из важных функций, которую часто выполняют счетчики в цифровых системах – деление частоты. Пример простой системы с делителем частоты.

Рисунок 5.23. Таймер секунд

Такая система составляет основу цифровых часов. Периодический сигнал бытовой электросети с частотой 60 Гц, сформированный в виде последовательности прямоугольных импульсов, подается на вход схемы, которая делит частоту на 60. На выходе получается последовательность прямоугольных импульсов с частотой 1 Гц.

Рисунок 5.24. Использование декадного счетчика в качестве

счетчика-делителя на 10

Снимая сигнал  с выхода QD декадного счетчика (этот выход соответствует двоичному разряду восьмерок), мы получим счетчик-делитель на 10. Другими словами частота выходного сигнала составляет 1/10 частоты сигнала на выходе счетчика.

Последовательно соединяя рассмотренный декадный счетчик (счетчик-делитель на 10) и счетчик по модулю 6 (счетчик-делитель на 6) получаем нужную схему.

Рисунок 5.25. Структурная схема счетчика-делителя на 60,

используемого в таймере секунд

Реверсивные счетчики

Счетчик, который осуществляет счет, как в прямом, так и в обратном направлении называются реверсивным счетчиком.

На рисунке 5.26, а показано, как формируется параллельный реверсивный счетчик. Контрольный вход следует за тем, с каких (прямых или инверсных) выходов триггера сигнал поступает на входы J и K  следующего триггера. Когда на  наблюдается высокий уровень сигнала, элементы И 1 и 2 открыты, пока элементы 3 и 4 закрыты (отметим инвертор). Это позволяет соединить выходы А и В через логические элементы 1 и 2 со входами J и К триггеров В и С. Когда на   низкий уровень сигнала, элементы И 1 и 2 закрыты, пока элементы 3 и 4 открыты. Это позволяет соединить выходы А и В через логические элементы 3 и 4 со входами J и К триггеров В и С. На рисунке 6.26, б показаны формы сигналов при работе схемы. Заметим, что для первых пяти входных тактовых импульсов  находится в состоянии 1 и счетчик суммирующий; для пяти последних  =0 и счетчик вычитающий.

Терминология, использованная для контрольного сигнала , была выбрана таким образом, чтобы читателю было несложно понять, как этот сигнал влияет на счетчик. Суммирующий режим управляется по высокому уровню сигнала, а вычитающий режим — по низкому.

Рисунок 5.26. Синхронный реверсивный счетчик по модулю 8:

а) логическая схема; б) временная диаграмма

Интегральные схемы счетчиков

Существует несколько интегральных схем (ИС) асинхронных счетчиков на ТТЛ и КМОП. Одна из них — это интегральная схема 74LS293 на ТТЛ. На рисунке 9.13 изображена функциональная схема 74LS293, как она выглядит в производственной книге данных. Отметим следующее:

1. Схема 74LS293 имеет четыре J-K-триггера с выходами Q0, Q1, Q2, Q3. Выход Q0 — это младший значащий разряд, a Q3 ~ старший значащий разряд. Триггеры показаны с расположенным слева младшим значащим разрядом, это сделано для выполнения условия прохождения входного сигнала слева направо. Счетчики изображаются с расположенным справа младшим значащим разрядом, это размещение будет использовано и далее.

2. У каждого триггера есть вход CP (вход синхронизации), это второе название входа CLK. Входы синхронизации Q0  и Q1,  и , соответственно, внешне доступны. Полосы инверсии над этими входами указывают на то, что они управляются по отрицательному фронту.

3. Каждый триггер имеет асинхронный вход сброса СD  (CLR), управляемый по низкому уровню сигнала. Эти входы подсоединены к выходу двухвходового логического элемента И-НЕ с входами MR1 и MR2; входы MR предназначены для задающего сброса. Для сброса счетчика в состояние 0000 на обоих входах MR должен быть высокий уровень сигнала.

4. Триггеры Q1, Q2, Q3 соединены как трехбитовый асинхронный счетчик. Триггер Q0  внутри счетчика ни к чему не подсоединен. Это позволяет либо подсоединить Q0  к Q1 для формирования четырехбитового счетчика, либо использовать Q0 отдельно.

Рисунок 6.27. Схема ИС 74LS293 асинхронного счетчика:

а) функциональная схема; б) простейшее логическое обозначение.

Следующий пример покажет некоторые способы монтажа 74LS293 для создания различных счетчиков. В этом примере используется простейшее логическое обозначение, представленное на рис. 5.27, б.

Пример:

Покажем, как ИС 74LS293 нужно подсоединить для работы в виде счетчика с Кпер = 16 и входным тактовым сигналом частотой десять килогерц. Выходная частота определяется на триггере Q3.

Решение

Для формирования счетчика с Кпер = 16 потребуется четыре триггера, таким образом, необходимо подсоединить выход Q0  к , тактовому входу триггера Q1 (см. рис. 5.28).

Импульсы частотой десять килогерц поступают на , тактовый вход триггера Q0.  На выходе триггера Q3 получим частоту, равную одной шестнадцатой входящей частоты.

Рисунок 5.28. ИС 74LS293 в роли счетчика с Кпер = 16

5.3 Регистры

Регистры предназначены для хранения и преобразования многоразрядных двоичных чисел. Регистры построены как упорядоченная последовательность триггеров. В микропроцессорах регистры являются основным средством для быстрого запоминания и хранения цифровой информации.
Классификация регистров:

- накопительные - регистры хранения;

- сдвигающие - по способу ввода информации: с параллельным вводом, с последовательным вводом, комбинированные;

- сдвигающие  - по направлению сдвига: однонаправленные, реверсивные.

Регистры сдвига

Работу регистра сдвига (сдвигового регистра) можно наблюдать в некоторых микрокалькуляторах,  где при наборе каждой новой цифры на клавиатуре числа на индикаторе сдвигается влево. Регистр сдвига – устройство, обладающее временной памятью. Благодаря чему числа остаются на индикаторе даже при отпускании клавиши на клавиатуре, а также  оно сдвигает числа на индикаторе на одну позицию влево каждый раз, когда набирается новая цифра. Регистр сдвига можно получить, соединяя друг с другом несколько триггеров, которые как было указано в предыдущих лекциях, обладают  памятью. Эти устройство можно приобрести в виде монолитных ИС.

Регистры сдвига часто используются для временного хранения данных. Типичный пример такого применение в цифровой системе показан на рисунке 5.29.

Рисунок 5.29. Цифровые система, использующая регистр сдвига

Последовательные регистры сдвига

Типичный последовательный регистр сдвига построен на 4 – х  D – триггерах (рис. 5.30).

Для очистки регистра (установки уровень логического нуля на выходах А, В, С, D)  нужно подать логический нуль – на вход CLR. Полученному состоянию соответствует строка 1 таблицы 5.3.

До прихода тактового импульса выходы регистра остаются в состоянии 0000. Подадим первый импульс на синхронизирующий вход СLK; индикатор покажет число 1000, поскольку при тактовом импульсе логическая 1 с информационного входа триггера ТА переносится на его выход Q. Теперь при наличии  логической 1 на информационном входе регистра эта единица с каждым тактом вводится в разряд A, а введенные ранее единицы сдвигаются на одну позицию (разряд) вправо. Точно также при подаче на информационный вход логической 0, этот нуль при каждом тактовом  импульсе вводится в разряд А, а вводимые ранее единицы и нули сдвигаются вправо.

Рисунок 5.30. 4-разрядный последовательный регистр сдвига

Данный регистр сдвига называется последовательным, так как данные вводятся поразрядно.

Таблица 5.3. Работа 4–разрядного регистра сдвига

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Очистка CLR | Данные D | Номер тактового импульса | ТА | ТB | ТС | ТD |
|  |  |  |  | А | В | С | D |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Параллельные регистры сдвига

Последовательные регистры сдвига обладают двумя недостатками: они позволяют  вводить только по одному биту информации на каждом тактовом импульсе и кроме того, каждый раз при сдвиге информации в регистре вправо теряется крайний правый информационный бит. Данных недостатков  лишены параллельные кольцевые регистры сдвига.

Рисунок 5.31. 4 – разрядный параллельный кольцевой регистр сдвига:

а) структурная схема; б) логическая схема

Таблица 5.4. Работа 4 – разрядного параллельного кольцевого регистра сдвига

| Входы |  |  |  |  |  |  | Выход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Очистка CLR | Параллельная загрузка данных |  |  |  | Номер тактового импульса | ТА | ТВ | ТС | ТD |
|  |  | А | В | С | D |  | А | В | С | D |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Благодаря цепи обратной связи с выходов Q и  триггера ТD на входы J и К триггера ТА, введенная информация будет  циркулировать по регистру сдвига.

Кольцевой регистр также называют кольцевым счетчиком.

Счетчик Джонсона

Немного изменив стандартный кольцевой счетчик, можно получить другой тип сдвигающего регистра, который будет характеризоваться слегка другими свойствами. Счетчик Джонсона реализован точно так же, как и обычный кольцевой счетчик, только с одним отличием - инвертированный выход последнего триггера соединен с входом первого триггера. Счетчик Джонсона не производит счет в обычной последовательности.

Коэффициент пересчета счетчика Джонсона всегда будет в два раза больше, чем количество триггеров. К примеру, если соединить пять триггеров, то получим счетчик Джонсона с Кпер = 10. На каждом выходе триггера будет меандр с частотой, равной одной десятой частоты синхроимпульса. Исходя из вышесказанного, можно реализовать счетчик с Кпер = N (где N — четное число) посредством соединения N/2 триггеров согласно структуре счетчика Джонсона.

Типовые регистры на микросхемах. Буферные регистры

Регистры в интегральном исполнении являются устройствами с разрядностью n=8 (реже n=4). Кроме типовых операций записи информации в параллельном или последовательном коде и соответствующего преобразования кода регистры в интегральном исполнении могут выполнять ряд операций по логической обработке кода, записанного в них (например, инвертирование).   Регистры-защелки (например, К1533ИР22) выполнены на D-триггерах с потенциальным управлением, т.е. с синхронизацией по уровню импульса. При СLK = 1 регистр просто передает данные со входов  на выходы, при СLK = 0 – фиксирует текущее состояние входов  и переходит в режим хранения, т.е. состояние выходов  не меняется.   При выборе микросхем регистров нужно обращать внимание на принцип записи информации – по срезу или по уровню тактового импульса.

Разновидность регистров хранения – буферные регистры (например, КР1533ИР22, КР1533ИР23). В таких регистрах имеются две особенности:  Выходные линии  имеют повышенную нагрузочную способность.  Для выходных линий реализована возможность перехода в третье состояние (Z-состояние высокого сопротивления). Для этого в регистрах имеется управляющий вход E (иногда обозначается OE) с инверсной логикой работы: при E=0 регистр работает в соответствии сигналами на входах  и СLK.  При E=1 выходы регистра переходят в третье состояние, т.е. он фактически отключается от внешних цепей. Еще один вид буферных элементов – шинные формирователи (К1533АП6). Эти устройства являются усилителями сигналов по току, они не запоминают информацию. Типовое устройство имеет входы-выходы и, вход для задания направления передачи Т и вход разрешения передачи E. При E=0 направление передачи задается уровнем сигнала на входе Т: например, при Т=1 – от  К, при Т=0 – к К. При E=1 выходы формирователя переходят в третье состояние, т.е. он не передает сигналы ни в одном из направлений.

Контрольные вопросы и задания

- Что такое триггерные устройства (триггеры)? Перечислите области их применения.

- Приведите классификацию триггеров по законам функционирования.

- Какими параметрами и характеристиками определяется работа триггера в статическом и динамическом режимах?

- Какими способами можно описать закон работы триггера?

- Перечислите разновидности RS-триггера.

- Опишите работу D-триггера.

- Постройте Т-триггер на элементах Пирса.

- Что такое счетный триггер?

- Сформулируйте определение для универсального триггера.

- Как производится синтез произвольных триггерных структур на базе универсальных триггеров?

- Каким образом осуществляется запуск триггеров.

- Назовите основные параметры и признаки классификации счетчиков.

- Что такое модуль счетчика?

- Сконструируйте асинхронный счетчик прямого действия по модулю 8.

- Сконструируйте синхронный счетчик прямого действия по модулю 16.

- Сконструируйте счетчик обратного действия по модулю 16.

- Что такое регистр сдвига, и какие операции можно осуществить с помощью регистров?

- По каким признакам можно провести классификацию регистров?

- Какими недостатками обладает последовательный регистр сдвига.

- Объясните принцип работы кольцевого регистра сдвига.

- Какие особенности имеют буферные регистры?

Глава 6. Общие принципы построения микропроцессорных систем

6.1 Микропроцессоры, основные понятия и определения

Микропроцессор (МП)  - программно-управляемой устройство обработки информации, выполненное в виде одной или нескольких больших (БИС) или сверхбольших (СБИС) интегральных схем.

Микропроцессорная система - это вычислительная, контрольно-измерительная или управляющая система, основным устройством обработки информации в которой является МП. Микропроцессорная система строится из набора микропроцессорных БИС.

Мультимикропроцессорная (или мультипроцессорная) система — система, которая образуется объединением некоторого количества универсальных или специализированных МП, благодаря чему обеспечивается параллельная обработка информации и распределенное управление.

Микропроцессорный комплект (МПК) — совокупность интегральных схем, совместимых по электрическим, информационным и конструктивным параметрам и предназначенных для построения электронно-вычислительной аппаратуры и микропроцессорных систем управления. В типичный состав МПК входят: БИС МП (один или несколько корпусов интегральных схем); БИС оперативных запоминающих устройств (ОЗУ); БИС постоянных запоминающих устройств (ПЗУ); БИС интерфейсов или контроллеров внешних устройств; служебные БИС (тактовый генератор, регистры, шинные формирователи, контроллеры шин, арбитры шин).

Классификация микропроцессоров

Микропроцессоры и МПК классифицируют по таким признакам: назначение; количество БИС; способ управления; тип архитектуры; тип системы команд.

По назначению МП разделяют на универсальные и специализированные.

Универсальными микропроцессорами являются МП общего назначения, которые решают широкий класс задач вычисления, обработки и управления.

Специализированные микропроцессоры предназначены для решения задач лишь определенного класса. К специализированным МП относятся: сигнальные; медийные, мультимедийные МП и транспьютеры.

Сигнальные процессоры предназначены для цифровой обработки сигналов в реальном масштабе времени (например, для фильтрации сигналов, вычисления свертки, вычисления корреляционной функции, ограничения и преобразования сигнала, выполнения прямого и обратного преобразования Фурье). К сигнальным процессорам относятся процессоры компаний Texas Instruments - TMS320C80, Analog Devices - ADSP2106x, Motorola - DSP560xx и DSP9600x.

Медийные и мультимедийные процессоры предназначены для обработки аудиосигналов, графической информации, видеоизображений, а также для решения ряда задач в мультимедиакомпыотерах, игровых приставках, бытовой технике. К медийным и мультимедийным процессорам относятся процессоры компаний MicroUnity - Mediaprocessor, Philips - Trimedia, Cromatic Reserch - Mpact Media Engine, Nvidia - NV1, Cyrix - MediaGX.

Транспьютеры предназначены для организации массовых параллельных вычислений и работы в мультипроцессорных системах. Для них характерным является наличие внутренней памяти и встроённого межпроцессорного интерфейса, т. е. каналов связи с другими БИС МП. К транспьютерам относятся процессоры компании Inmos - Т-2, Т-4, Т-8, Т9000.

По количеству БИС в МПК различают многокристальные МПК и однокристальные микроконтроллеры (ОМК). К многокристальным МПК относят МПК с однокристальными и секционными МП.

Однокристальный микропроцессор - это конструктивно законченное изделие в виде одной БИС. Другое название однокристальных МП - микропроцессоры с фиксированной разрядностью данных. К э тому типу относятся процессоры компаний Intel - Pentium (Р5, Р6, Р7), AMD - К5, К6, Cyrix - 6x86, Diqital Equipment - Alpha 21064, 2I164A, Silicon Graphics - MIPS R10000, Motorola - Power PC 603, 604, 620, Hewlett-Packard - PA-8000, Sun Microsystems - Ultra SPARC II.

В секционных микропроцессорах в одной БИС реализуется лишь некоторая функциональная часть (секция) процессора. Другое название секционных МП — разрядно-модульные микропроцессоры или микропроцессоры с наращиванием разрядности. Секционность БИС МП обуславливает значительную гибкость МПС, возможность наращивания разрядности данных, создание специфических технологических команд hi набора микрокоманд. К секционным относятся МП серии К589, К1804.

Однокристальный микроконтроллер представляет собой устройство, выполненное конструктивно в одном корпусе БИС и содержащее все основные составные части МПК. К таким микроконтроллерам относятся ОМК компании Intel MCS-196/296, Microchip - PIC 17С4х PIC 17С75х, Mitsubishi Electric - M3820, Motorola  - MC33035, MC33039.

По способу управления различают МП со схемным и с микропрограммным управлением. Микропроцессоры со схемным управлением имеют фиксированный набор команд, разработанный компанией-производителем, который не может изменяться потребителем. В микропроцессорах с микропрограммным управлением систему команд разрабатывают при проектировании конкретного МПК на базе набора простейших микрокоманд с учетом класса задач, для решения которых предназначен МПК.

По типу архитектуры, или принципу построения, различают МП с фоннеймановской архитектурой и МП с гарвардской архитектурой.

По типу системы команд различают CISC-процессоры (Complete Instruction Set Computing) с полным набором команд, RISC-процессоры (Reduced Instruction Set Computing) с уменьшенным набором команд, VLIW (Very Long Instruction Word) со сверхбольшим командным словом и MISC (Minimum Instruction  Set Command) с минимальным набором системы команд.

Следует отметить, что многие МП подпадают под разные классификационные признаки, поскольку способны решать задачи разных классов. Так, существуют универсальные МП с мультимедийным расширением наборов команд, например, Pentium ММХ, Pentium П, Cyrix 6х86МХ, AMD Кб, Ultra SPARC. В CISC-процессорах Pentium PRO реализовано ядро с RISC- архитектурой.

6.2 Организация шин

Шина - это информационный канал, который объединяет все функциональные блоки МПС и обеспечивает обмен данными в виде двоичных чисел.

Конструктивно шина представляет собой n проводников и один общин проводник (земля). Данные по шине передаются в виде слов, которые являются группами бит.

В параллельной шине п бит информации передаются по отдельным линиям одновременно, в последовательной шине - по одной линии последовательно во времени. Параллельные шины выполняют в виде плоского кабеля, а последовательные - в виде коаксиального или волоконно-оптического кабеля. Коаксиальный кабель используют при передаче данных на расстояние до 100 метров, согласовывая передающие и приемные каскады с волновым сопротивлением линии. Волоконно-оптический кабель используют для передачи на большие расстояния.

Все основные блоки МПС соединены с единой параллельной шиной, которая называется системной шиной SB (System Bus). Системная шина содержит три шины: адреса, данных и управления.

Шина адреса АВ (Address Bus) является однонаправленной. Она предназначена для передачи адреса ячейки памяти или устройства ввода/вывода. Направление передачи по шине адреса - от МП к внешним устройствам, где стрелка указывает направление передачи.

Рисунок 6.1. Варианты условных обозначений однонаправленной

параллельной 16-разрядной шины

Число 16 на рис 6.1 обозначает разрядность шины. Допускается обозначение шин и без указания разрядности.

Шина данных DB (Data Bus) является двунаправленной. Она предназначена для передачи данных между блоками МПС. Информация по одним и тем же линиям DB может передаваться в двух направлениях - как к МП, так и от него.

Рисунок 6.2. Варианты условных обозначений двунаправленной параллельной 8-разрядной шины

Шина управления СВ (Control Bus) предназначена для передачи управляющих сигналов. Хотя направление управляющих сигналов может быть рамным, однако шина управления не является двунаправленной, поскольку для сигналов разного направления используются отдельные линии. Обозначается эта шина так же, как и однонаправленная (см. рис. 6.1).

6.3 Принципы построения микропроцессорных систем

В основу построения МПС-систем положено три принципа:

- магистральности;

- модульности;

- микропрограммного управления.

Принцип магистральности определяет характер связей между функциональными блоками МПС — все блоки соединяются с единой системной шиной.

Принцип модульности состоит в том, что система строится на основе ограниченного количества типов конструктивно и функционально законченных модулей. Каждый модуль МПС имеет вход управления третьим (высокоимпедансным) состоянием. Этот вход называется (Chip Select) — выбор кристала, или  (Output Enable) — разрешение выхода.

Действие сигнала  для триггера показано на рис. 6.3. Выходной сигнал триггера Q появится на выходе лишь при активном (в данном случае — нулевом) уровне сигнала . Если   = 1, триггер переводится в высокоимпедансное состояние. Выход триггера является трехстабильным, т. е. может находиться в одном из трех состояний: логической единицы, логического нуля или высокоимпедансном. В каждый момент времени к системной шине МПС подсоединено лишь два модуля - передающий и принимающий информацию. Остальные модули находятся в высокоимпедансном состоянии.

Рисунок 6.3. Действие сигнала для триггера

Принципы магистральности и модульности позволяют наращивать управляющие и вычислительные возможности МП путем подсоединения других модулей к системной шине.

Принцип микропрограммного управления состоит в возможности осуществления элементарных операций — микрокоманд (сдвигов, пересылок информации, логических операций). Используя определенные комбинации микрокоманд, можно создать технологический язык, т. е. набор команд, который максимально соответствует назначению системы. В секционных процессорах набор микрокоманд можно изменить, используя другие микросхемы памяти микрокоманд.

Обобщенная структурная схема МПС показана на рис. 7.4. В состав МПС входят:

- центральный процессор (ЦП);

- ПЗУ;

- ОЗУ;

- система прерываний;

- таймер;

- устройства ввода/вывода (УВВ).

Устройства ввода/вывода подключаются к системной шине через интерфейсы ввода/вывода.

Постоянное и оперативное запоминающие устройства образуют систему памяти, предназначенную для хранения информации в виде двоичных чисел. Постоянное запоминающее устройство предназначено для хранения программ управления, таблиц, констант; ОЗУ - для хранения промежуточных результатов вычислений.

Рисунок 6.4. Обобщенная структурная схема микропроцессорной системы управления

Память организована в виде массива ячеек, каждая из которых имеет свой адрес и содержит байт или слово. Байтом называется группа из 8 бит, а слово может иметь любую длину в битах. Наиболее часто под словом понимают двоичное число длиной два байта. Для обращения к ячейке памяти необходимо выдать ее адрес на шину адреса. На рис. 6.5 изображена структура памяти с 8 однобайтными ячейками, где каждому адресу отвечает определенное содержимое ячейки. Так, ячейка с адресом 000 имеет содержимое 010111112 = 5F16.

Рисунок 6.5. Структура памяти из 8 однобайтных ячеек

Сегментом называется область памяти, которая начинается с любого адреса, кратного 16, и занимает до 64 Кбайт. Существуют три основных сегмента:

- сегмент кодов;

- сегмент данных;

- сегмент стека.

Сегмент кодов содержит коды команд, которые адресуются сегментным регистром кодов CS и регистром — указателем команд IP (Instruction Pointer). Регистр CS определяет начальный адрес сегмента кодов, а регистр IP — смещение в сегменте (расстояние от начала сегмента до ячейки, в которой находится адрес команды).

Сегмент данных содержит данные, константы и рабочие области, необходимые для выполнения программы. Начальный адрес сегмента данных содержится в регистре DS, а смещение в сегменте задается командой.

Сегмент стека содержит адрес возврата из подпрограмм и данные. Регистр SS содержит начальный адрес сегмента стека, а регистр SP - смещение в сегменте.

Некоторые операции используют дополнительный сегмент данных, начальный адрес которого задается регистром ES, а смещение в сегменте определяется командой.

Двухбайтное смещение (16 бит) может находиться в пределах от 000016 до FFFF16. Для обращения к любому адресу в программе выполняется сложение адресов, которые находятся в регистре сегмента и смещения. Например, первый байт в сегменте кодов имеет смещение ноль, второй байт - единицу и т. д. до FFFF16.

Конкретный адрес команды (для сегмента кодов), ячейки памяти (для сегмента данных и дополнительного сегмента) или ячейки стека (для сегмента стека) определяется результатом сложения адреса сегмента, который находится в соответствующем регистре, и смещения.

Модуль центрального процессора осуществляет обработку данных и управляет всеми остальными модулями системы. Центральный процессор, кроме БИС МП, содержит схемы синхронизации и интерфейса с системной шиной. Он осуществляет выборку кодов команд из памяти, дешифрует их и выполняет. В течение времени выполнения команды - командного цикла - ЦП выполняет такие действия:

1. Выставляет адрес команды на шину адреса АВ.

2. Получает код команды из памяти и дешифрует его.

3. Вычисляет адрес операнда и считывает данные.

4. Выполняет операцию, определенную командой.

5. Воспринимает внешние управляющие сигналы, например, запрос прерываний.

6. Генерирует сигналы состояния и управления, необходимые для работы памяти и УВВ.

Устройства ввода/вывода или внешние устройства — это устройства, предназначенные для ввода информации в МП или вывода информации из него. Примерами УВВ являются дисплеи, печатающие устройства, клавиатура, цифроаналоговый и аналогоцифровой преобразователи, реле, коммутаторы. Для соединения УВВ с системной шиной их сигналы должны соответствовать определенным стандартам, что реализуется с помощью интерфейсов ввода/вывода.

Интерфейсы ввода/вывода называют также контроллерами или адаптерами. Микропроцессор обращается к интерфейсам с помощью специальных команд ввода/вывода. При этом МП выставляет на шину адреса АВ адрес интерфейса, а по шине данных DB считывает данные с устройства ввода или записывает в устройство вывода. На рис. 6.4 показаны один интерфейс ввода и один интерфейс вывода.

Система прерываний позволяет МПС реагировать на внешние сигналы - запросы прерываний, источниками которых могут быть: сигналы готовности от внешних устройств, сигналы от генераторов, сигналы с выходов датчиков. При появлении запроса на прерывание ЦП прекращает выполнение основной программы и переходит к выполнению подпрограммы обслуживания запроса прерывания. Для построения системы прерываний МПК содержат БИС специальных программируемых контроллеров прерываний.

Таймер предназначен для реализации функций, связанных с отсчетом времени. После того как МП загружает в таймер число, задающее частоту, задержку или коэффициент деления, таймер реализует необходимую функцию.

6.4 Основы программирования на языке ассемблера

Программа представляет собой последовательность команд, выполнение которых приводит к решению задачи.

Команда определяет операцию, которую выполняет МП над данными. Команда содержит и явной или неявной форме информацию о том, где будет помещен результат операции, а также об адресе следующей команды. Код команды состоит из нескольких частей, которые называются полями. Состав, назначение и расположение полей называется форматом команды. В общем случае формат команды содержит операционную и адресную части. Операционная часть содержит код операции (например, сложение, умножение, передача данных). Адресная часть состоит из нескольких полей и содержит информацию об адресах операндов, результата операции и следующей команды. Формат команды, в котором адресная часть состоит из двух полей (признака адресации и адреса операндов), показан на рис. 6.6.

Рисунок 6.6. Формат команды

Поле "признак адресации'' определяет способ адресации операнда. Биты полей "Признак адресации" и "Адрес операндов" в совокупности определяют ячейки памяти, в которых хранятся операнды.

Различают такие группы команд:

- команды передачи данных;

- команды ввода/вывода;

- команды обработки информации (арифметические, логические, сдвиг, сравнение операндов, десятичная коррекция);

- команды управления порядком выполнения программы (переход, вызов подпрограмм, возврат из подпрограмм, прерывания);

- команды задания режимов работы МП.

Общее количество бит в коде команды называется длиной формата. Количество двоичных разрядов m в поле "код операции" обеспечивает возможность представление всех операций, которые выполняет МП. Если МП выполняет М разных операций, то количество, разрядов m определяется так:

Если память содержит S ячеек, то количество разрядов n в поле “Адреса операндов” необходимое для записи адреса одного операнда, составляет:

Длина формата команды определяет скорость выполнения команды и зависит от способа адресации операндов. Существуют следующие способы адресации; прямая; косвенная; непосредственная; автоинкрементная (автодекрементная); индексная; относительная.

- Прямая адресация. При прямой адресации адрес операнда указан непосредственно в команде. В качестве примера рассмотрим команду МП К580ВМ80А (i8080) прямой загрузки аккумулятора содержимым ячейки памяти, расположенной по адресу 001216. Формат и схема выполнения этой команды показаны на рис. 6.7.

Рисунок 6.7. Команда прямой загрузки в аккумулятор содержимого

ячейки памяти: а – формат команды; б – схема выполнения

В байте 1 команды (рис. 6.7, а) находится код команды пересылки данных в аккумулятор из ячейки памяти, а в байтах 2 и 3 -  адрес ячейки памяти. В байте 2 расположен младший (1216), а в байте 3 - старший (0016) байты адреса.

На рис. 6.7, б  ячейка памяти с адресом 001216 имеет содержимое 110101112. Содержимое аккумулятора до выполнения команды составляет 000000002. После выполнения команды значение содержимого ячейки памяти копируется в аккумулятор.

- Косвенная адресация. При косвенной адресации в формате команды указывается регистр, в котором хранится адрес ячейки памяти, содержащей операнд. Для хранения 16-разрядного адреса в 8-разрядном процессоре 8-разрядные регистры объединяются в регистровые пары. В первом регистре регистровой пары хранится старший байт адреса, а во второй - младший байт. Номер регистровой пары, в которой хранится адрес, является двухразрядным двоичным числом, поэтому он размещается в однобайтной команде вместе с кодом команды.

Рисунок 6.8. Команда косвенной загрузки аккумулятора:

а – формат команды; б – схема выполнения

На рис. 6.8 показан пример выполнения команды МП К580ВМ80А косвенной загрузки в аккумулятор содержимого ячейки памяти с адресом 001216, который хранится в регистровой паре DE. Команда косвенной загрузки аккумулятора является однобайтной и, кроме кода операции, содержит номер 01 регистровой пары DE. Старшая часть адреса ячейки памяти (001б) хранится в регистре D, а младшая часть (121б) — в регистре Е.

Содержимое регистровой пары передается в регистр адреса МП, в результате чего содержимое 11010112  ячейки с адресом 001216 копируется в аккумулятор.

- Непосредственная адресация. В первом байте команды с непосредственной адресацией размещается код операции. Значения операндов заносятся в команду во время программирования и находятся во втором или втором и третьем байтах. Этими значениями в основном являются некоторые константы, заранее известные программисту. В процессе выполнения программы значения операндов остаются неизменными, поскольку они вместе с командой размещаются в ПЗУ. Использование такого способа не требует адресов операндов.

В качестве примера на рис. 6.9 изображены формат и схема выполнения команды непосредственной загрузки аккумулятора значением 110101112, которое хранится во втором байте команды. После выполнения команды это число копируется в аккумулятор. При каждом очередном обращении к этой команде в аккумулятор записывается такое же число.

Рисунок 6.9. Команда непосредственной загрузки аккумулятора

- Автоинкрементная (автодекрементная) адресация. При автоинкрементной адресации адрес операнда вычисляется так же, как и при косвенной адресации, после чего осуществляется увеличение содержимого регистра: на один — для обращения к следующему байту, на два — для обращения к следующему слову. Размер операнда определяется кодом операции.

- Страничная адресация. Во время использования страничной адресации память делится на ряд Страниц одинаковой длины. Адресация страниц осуществляется по содержимому программного счетчика или отдельного регистра страниц. Адресация памяти внутри страниц осуществляется адресом, который содержится в команде.

- Индексная адресация. Для преобразования адреса операнда к значению адресного поля команды прибавляется значение содержимого индексного регистра, которое называется индексом.

- Относительная адресация. При относительной адресации адрес операнда определяется сложением содержимого программного счетчика или другого регистра с указанным в команде числом. Содержимое программного счетчика или другого регистра называется базовым адресом. Для хранения базовых адресов в МП могут быть предусмотрены базовые регистры или специально выделенные ячейки памяти. Тогда в адресном поле команды указывается номер базового регистра.

В МПС используется программирование на языке ассемблера. Ассемблером называется и язык программирования в мнемокодах команд, и специальная программа-транслятор, которая переводит (транслирует) мнемокоды в машинные коды, считываемые микропроцессором из памяти программ, дешифрируемые и выполняемые. Процесс перевода в машинные коды называется ассемблированием.

Программа на языке ассемблера содержит два типа выражений:

- команды, которые транслируются в машинные коды;

- директивы, которые управляют ходом трансляции.

Выражение имеет вид:

{(метка)}:   (мнемокод)   {(операнд)}{,}{( операнд )}{; комментарий}.

В фигурных скобках приведены элементы выражения, которых может не быть в некоторых командах. Метка, мнемокод и операнды отделяются хотя бы одним пробелом или табуляцией. Максимальная длина строки составляет 132 символа, однако наиболее часто используются строки из 80 символов, что соответствует длине экрана.

Примеры команд ассемблера:

| Метка | Мнемокод | Операнд(ы) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Ml: DELAY: | MOV ADD MOV | AX, 0 AX, BX CX, 1234 | ; команда, два операнда ; метка, команда, два операнда ; метка, команда, два операнда |

Пример директивы:

| Метка | Мнемокод | Операнд(ы) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| COUNT: | DB | 1 | ; метка, команда, один операнд |

Метка на языке ассемблера является символическим адресом команды. Метками обозначаются не все команды, а лишь те, к которым надо выполнять переход с помощью команд переходов или вызовов подпрограмм. После метки ставится двоеточие. Первым символом в метке может быть буква или один из специальных символов: вопросительный знак "?"; точка знак амперсанд "@"; подчеркивание "_"; знак доллара "$". Вопросительный знак и точка могут занимать только первое место. Максимальная длина метки - 31 символ. Примеры меток: COUNT, PAGE25, $E10.

Мнемокод идентифицирует команду ассемблера. Для мнемокодов используют сокращенные или полные английские слова, которые передают значения основной функции команды: ADD - прибавить, SUB (SUBtract) - вычесть, XCHG (eXCHanGe) - поменять.

Операнды отделяются запятыми. Если заданы два операнда, то первый из них всегда является источником, а второй — приемником информации. Команда может содержать различное количество операндов разных типов, например:

| Метка | Мнемокод | Операнд(ы) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RET |  | ; возврат (операнды не указанны) |
|  | INC | CX | ; увеличить СХ (один операнд) |
|  | ADD | AX, 12H | ; прибавить 12Н к содержимому АХ |
|  |  |  | ; (два операнда) |
|  | MOV | BX, [SI] | ; занести в регистр ВХ число из |
|  |  |  | ; ячейки памяти с адресом DS:SI : (два операнда) |

Комментарии игнорируются в процессе трансляции и используются для документирования и лучшего понимания содержания программы. Комментарий всегда начинается с символа ";" и может содержать любые символы. Комментарий может занимать всю строку или быть расположенным за командой в одной строке, например:

Программа на языке ассемблера называется начальной программой или начальным программным модулем. Ассемблирование или перевод начальной программы в машинные коды выполняет программа-транслятор, например, TASM.COM. В зависимости от установок, задаваемых пользователем, программа переводит начальный модуль в один из двух программных модулей: командный модуль (файл с расширением СОМ) или объектный модуль (файл с расширением OBJ).

Командный модуль содержит машинные коды команд с абсолютными адресами и выполняется микропроцессором. Командный модуль целесообразно использовать в тех случаях, когда емкость программы не превышает размера одного сегмента (64 Кбайт). Первым оператором командного модуля является директива ORG 100Н (ORIGIN — начало), которая располагает первую команду программы в сегменте кодов со смещением 100Н. Заканчиваться программа должна или командой RET, или стандартной процедурой корректного выхода в MS-DOS:

| Метка | Мнемокод | Операнд(ы) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | АН, 4СН | ; занести в АН число 4CH ; (значение параметра прерывание INT 21Н) |
|  | INT | 21H | ; вызвать стандартную процедуру ; прерывания 21H - корректного ; выхода в MS DOS. |

Последней строкой программы может быть директива END.

Объектный модуль содержит машинные коды команд с относительными адресами. Объектный модуль выполняется МП после замены относительных адресов на абсолютные с помощью программы-компоновщика, например, LINK.EXE, которая генерирует модуль с расширением ехе (ЕХЕ-файл или ЕХЕ-программу); ЕХЕ-файл, в отличие от командного модуля, может превышать объем одного сегмента. Однако в этом случае обязательно определять сегменты с помощью директив ассемблера. Заканчивается ЕХЕ-файл стандартной процедурой корректного выхода в MS-DOS.

При ассемблировании программа-транслятор генерирует листинг и файл листинга программы. Листинг - это отображения на дисплее или бумаге текстов начального программного модуля, программного модуля (сом или obj) и сообщений, которые указывают на ошибки программирования, связанные с нарушением правил записи выражений (например, нет операнда или неправильный мнемокод команды).

Директивы предназначены для управления процессом ассемблирования и формирования листинга. Они действуют только в процессе ассемблирования программы и не переводятся в машинные коды.

Примеры написания простых программ. Простые программы целесообразно оформлять в виде командных файлов. Первой директивой таких программ является директива ORG 100Н, последней — END.

Пример: Написать программу сложения содержимого двух 8-разрядных ячеек памяти, которые находятся в сегменте данных ds со смещениями 1000Н и 1001Н соответственно. Результат разместить в ячейке памяти с адресом DS:1002H.

В этом примере для простоты не будем учитывать возможность возникновения переносов. Программа имеет вид:

| Мнемокод | Операнд(ы) |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| ORG | 100Н |  | ; Начало программы |
| MOV | AL, [1000H] |  | ; AL DS: [1000Н] ; Переслать в 8-разрядный регистр AL ; содержимое ячейки памяти с адресом ; DS:1000H |
| ADD | AL, [1001H] |  | ; AL AL + DS: [1001H] - ; Прибавить к содержимому AL содержимое ; ячейки DS: [1001Н] |
| MOV | [1002H], AL |  | ; DS: [1002H] AL ; Переслать содержимое AL в ячейку ; DS: [1002Н] |
| END. |  | ; Завершение программы |  |

Отметим, что запись MOV AL, [1000H] равнозначна записи MOV  AL, DS: [1000H], поскольку сегмент DS принят по умолчанию.

Контрольные вопросы и задания

- Назовите составные части МПК.

- По каким классификационным признакам делятся МП и МПК?

- На какие задачи ориентированы специализированные МП?

- Укажите назначение и составные части системной шины.

- Назовите принципы передачи информации по шинам: адреса; данных; управления.

- Как передается информация по параллельным и последовательным шинам?

- Назовите принципы построения МПС и охарактеризуйте их.

- Приведите типовую структуру МПС и объясните назначения функциональных модулей.

- Объясните назначение входа управления третьим состоянием.

- Укажите местонахождение операнда с прямой адресацией.

- Объясните, каким образом определяется адрес операнда с косвенной адресацией.

- Объясните, как определяется значение операнда с непосредственной адресацией.

- Объясните, каким образом определяется адрес операнда с относительной адресацией.

- Напишите программу пересылки содержимого 8-разрядной ячейки памяти с адресом 7000Н:1000Н в 8-разрядный регистр AL.

Глава 7. Структура однокристального микропроцессора

Микропроцессор выполняет следующие функции:

- вычисление адресов команд и операндов;

- выборку и дешифрацию команд из основной памяти (ОП);

- выборку данных из ОП, регистров МПП и регистров адаптеров внешних устройств (ВУ);

- прием и обработку запросов и команд от адаптеров на обслуживание ВУ;

- обработку данных и их запись в ОП, регистры МПП и регистры адаптеров ВУ;

- выработку управляющих сигналов для всех прочих узлов и блоков;

- переход к следующей команде.

Основными параметрами микропроцессоров являются:

- разрядность;

- рабочая тактовая частота;

- размер кэш-памяти;

- состав инструкций;

- конструктив;

- рабочее напряжение и т.д.

Разрядность шины данных микропроцессора определяет количество разрядов, над которыми одновременно могут выполняться операции; разрядность шины адреса МП определяет его адресное пространство.

Адресное пространство – это максимальное количество ячеек основной памяти, которое может быть непосредственно адресовано микропроцессором.

Рабочая тактовая частота МП во многом определяет его внутреннее быстродействие, поскольку каждая команда выполняется за определенное количество тактов. Быстродействие (производительность) зависит также и от тактовой частоты шины системной платы, с которой работает (может работать) МП.

Кэш-память устанавливаемая на плате МП, имеет два уровня:

- L1 – память 1-го уровня, находящаяся внутри основной микросхемы (ядра) МП и работающая всегда на полной частоте МП (впервые кэш L1 был введен в МП i486 и у МП i386SLC);

- L2 – память 2-го уровня, кристалл, размещаемый на плате МП и связанный с ядром внутренней микропроцессорной шиной (впервые введен в МП Pentium II). Память L2 может работать на полной или половинной частоте МП. Эффективность кэш-памяти зависит и от пропускной способной микропроцессорной шины.

Состав инструкций – перечень, вид и тип команд, автоматически исполняемых МП. Перечень и вид команд определяют непосредственно те процедуры, которые выполняются над данными в МП, и те категории данных, над которыми применимы эти процедуры.

Конструктив подразумевает те физические разъемные соединения, в которые устанавливается МП, и которые определяют пригодность материнской платы для установки МП. Разные разъемы имеют разную конструкцию (Slot – щелевой разъем, Socket – разъем-гнездо), разное количество контактов, на которые подаются различные сигналы и рабочие напряжения.

Рабочее(ие) напряжение(ия) также являются фактором пригодности материнской платы для установки МП.

К 16-разрядным МП первого поколения принадлежат МП i8086/i8088 и i80186/180188, к МП второго поколения — i80286. Большая интегральная схема МП i8086 с геометрическими размерами 5,5x5,5 мм имеет 40 контактов, содержит около 29000 транзисторов и потребляет 1,7 Вт от источника питания +5 В, тактовая частота — 5; 8 или 10 МГц.

Микропроцессор выполняет операции над 8- и 16-разрядными данными, представленными в двоичном или двоично-десятичном виде, может обрабатывать отдельные биты, а также строки или массивы данных. Он имеет встроенные аппаратные средства умножения и деления.

Микропроцессор имеет внутреннее сверхоперативное запоминающее устройство (СОЗУ) емкостью 14x16 байт. Шина адреса является 20-разрядной, что позволяет непосредственно адресовать 220= 1 048 576 ячеек памяти (1 Мбайт).

Пространство адресов ввода/вывода составляет 64 Кбайт. В БИС i8086 реализована многоуровневая векторная система прерываний с количеством векторов до 256. Предусмотрена также организация прямого доступа к памяти, по которому МП прекращает работу и переводит шины адреса, данных и управления в высокоимпедансное состояние.

Среднее время выполнения команды занимает 12 тактов. Особенностью МП i8086 является возможность частичной реконфигурации аппаратной части для построения однопроцессорных систем, МП самостоятельно формирует все сигналы управления внутренним системным интерфейсом. В максимальном режиме, используемом для построения мультипроцессорных систем, МП формирует на линиях состояния двоичный код, который зависит от типа цикла шины. В соответствии с этим кодом системный контроллер К1810ВГ88 формирует сигналы управления шиной. Контакты, которые освободились в результате кодирования информации, используются для управления мультипроцессорным режимом. При использовании арифметического сопроцессора необходимо выбирать максимальный режим.

7.1 Структурная схема микропроцессора i8086

В МП i8086 применена конвейерная архитектура, которая позволяет совмещать во времени циклы исполнения и выборки из памяти кодов последующих команд. Это достигается параллельной работой двух сравнительно независимых устройств — операционного устройства и шинного интерфейса. Структурная схема МП i8086 показана на рис. 7.1. Операционное устройство выполняет команду, а  шинный интерфейс осуществляет взаимодействие с внешней шиной - выставляет адреса, считывает коды команд и операнды, записывает результаты вычислений в память или устройства ввода/вывода.

Операционное устройство состоит из РОН, предназначенных для хранения промежуточных результатов вычислений — данных и адресов; АЛУ с буферными регистрами; регистра флагов; схемы управления и синхронизации, которая дешифрует коды команд и генерирует управляющие сигналы для всех блоков схемы МП. Шинный интерфейс состоит из шестибайтной регистровой памяти, которая называется очередью команд, четырех сегментных регистров: CS, DS, ES, SS, указателя команд IP, сумматора, а также вспомогательных регистров связи и буферных схем шин адреса/данных. Очередь команд работает по принципу FIFO (First Input - First Output, т. е. "первый пришел - первый вышел") и сохраняет на выходе порядок поступления команд. Длина очереди - 6 байт. Если операционное устройство занято выполнением команды, шинный интерфейс самостоятельно инициирует опережающую выборку кодов команд из памяти в очередь команд.

Рисунок 7.1. Структурная схема микропроцессора i8086

Выборка из памяти очередного командного слова осуществляется тогда, когда в очереди обнаруживаются два свободных байта. Очередь увеличивает быстродействие процессора в случае последовательного выполнения команд. При выборке команд переходов, запросов и возвращений из подпрограмм, обработки запросов прерываний очередь команд сбрасывается, и выборка начинается с нового места программной памяти.

Еще одной задачей шинного интерфейса является формирование физического 20-разрядного адреса из двух 16-разрядных слов. Первым словом является содержимое одного из сегментных регистров CS, SS, DS, ES, а второе слово зависит от типа адресации операнда или кода команды. Суммирование 16-разрядных слов происходит со смещением на 4 разряда и осуществляется с помощью сумматора, который входит в состав шинного интерфейса.

Назначение контактов. Условное графическое изображение МП приведено на рис. 7.2. Назначение контактов БИС зависит от режима работы МП. Восемь контактов имеют двойное обозначение, причем обозначения в скобках соответствуют максимальному режиму.

Рисунок 7.2. Графическое изображение БИС МП i8086

В таблице 7.1 приведены назначения контактов МП, одинаковые для обоих режимов, в таблице 7.2 - назначение контактов, которые используются только в минимальном режиме, в таблице 7.3 - назначение контактов, которые используются только в максимальном режиме. Буквой z обозначены трехстабильные выходы, которые переводятся в высокоимпедансное состояние при переходе МП в режим захвата; в скобках приведены альтернативные обозначения контактов, которые встречаются в литературе.

Таблица 7.1. Назначение контактов МП i8086 для минимального и  максимального режимов

| Обозначение | Назначение | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| AD15 – А0 | Address/data — мультиплексная двунаправленная шина адреса/данных (ADB— Address Data Bus), по которой с разделением во времени передаются адреса и данные. Адреса передаются в первом такте цикла шины и сопровождаются сигналом ALE, а данные — во второй половине цикла шины и сопровождаются сигналом | Вход/ выход (z) |
| /ST7 | Byte High Enable/Status 7 — выходной сигнал разрешения старшего байта/сигнал состояния. В первом такте цикла одновременно с адресной информацией передается сигнал . Активный (L) уровень означает, что по старшей половине AD15—AD8 шины адреса/данных передаются 8-разрядныс данные. Сигнал используется для разрешения доступа к старшему банку памяти или к внешнему устройству с байтовой организацией, подключенному к старшей половине шины данных. В других тактах формируется сигнал состояния ST7. | Выход (z) |
|  | Read - выходной сигнал чтения. Указывает на то, что МП выполняет цикл чтения | Выход (z) |
| READY | Ready - выходной сигнал готовности, подтверждающий, что ячейка памяти или устройство ввода/вывода, адресуемое в команде, готово к взаимодействию с МП при передаче данных. | Вход |
| INTR | Interrupt Request - входной сигнал запроса (при Н-уровне) маскированного прерывания. Если прерывания разрешены, МП переходит к подпрограмме обработки прерывания, в противном случае игнорирует этот сигнал | Вход |
| RESET (CLR) | Reset (Clear) - сигнал аппаратного сброса (при Н-уровне). Переводит МП в начальное состояние, при котором сброшены сегментные регистры (кроме CS, все разряды которого устанавливаются в единичное состояние), указатель команд IP, все флаги, регистры очереди команд и все внутренние триггеры устройства управления. Сигнал RESET не влияет на состояние РОН. Во время действия сигнала RESET все выходы, имеющие три состояния, переводятся в высокоимпедансное состояние; выходы, которые имеют два состояния, становятся пассивными. Минимальная продолжительность сигнала RESET при первом включении МП составляет 50 мкс, а при повторном запуске — четыре такта синхронизации, т. е. 0,8 мкс при тактовой частоте 5 МГц. После окончания сигнала RESET начинается цикл выборки из памяти команды с адресом 0FFFFH:0000 | Вход |
|  | Test - входной сигнал проверки. Сигнал используется вместе с командой ожидания WAIT, выполняя которую. МП проверяет уровень сигнала . Если =0, МП переходит к выполнению следующей после WAIT команды. Если = 1, МП находится в состоянии ожидания, выполняет холостые такты и периодически, с интервалом 5TCLK. проверяет значение сигнала . | Вход |
| CLK, (CLC) | Clock - входные тактовые импульсы, обеспечивающие синхронизацию работы МП | Вход |
| MN/ | Minimum/maximum - вход сигнала выбора минимального или максимального режимов. Определяет режим работы МП: при 1 - минимальный, при 0 - максимальный | Вход |

Таблица 7.2. Назначение контактов МП i8086 в минимальном режиме

| Обозначение | Назначение | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| INTA | Interrupt Acknowledge - выходной сигнал подтверждения прерывания, определяющий чтение вектора прерывания | Выход |
| ALE | Address Latch Enable - выходной сип tan разрешения фиксации адреса; выдастся в начале каждого цикла шины и используется дня записи адреса в регистр-фиксатор | Выход |
|  | Data Enable - выходной сигнал разрешения данных, который определяет появление данных на шине адреса/данных | Выход (z) |
|  | Data Transmit/Receive (Output-Input) - выходной сигнал передачи/приема данных; определяет направление передачи данных по ADB. Предназначен для управления шинными формирователями и действует на протяжении всего цикла шины | Выход (z) |
|  | Memory/Input-Output - выходной сигнал признака обращения к памяти или внешнему устройству Используется для распределения адресного пространства памяти и устройств ввода/вывода. | Выход (z) |
|  | Write - выходной сигнал записи. Указывает на то, что МП выполняет цикл записи в память или внешнее устройство, и сопровождает данные, которые выдаются МП на шину данных | Выход (z) |
| HOLD | Hold - входной сигнал запроса захвата шин от внешнего устройства или контроллера прямого доступа к памяти | Вход |
| HLDA | Hold Acknowledge - выходной сигнал подтверждения захвата. Сигнал указывает на то, что МП перевел свои шины адреса/данных, адреса/состояния и управления в z-состояние | Выход |

Таблица 7.3.  Назначение контактов МП i8086 в максимальном режиме

| Обозначение | Назначение | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ST2-ST0 (S2-S0) | Выходные сигналы линий состояния. Характеризуют тип выполняемого цикла шины; используются для формирования управляющих сигналов | Выход (z) |
| () () | Request/Grant (Request/Enable) - два входных/выходных сигнала запроса/предоставления локальной шины; используются для связи с другими процессорами, в частности, с арифметическим сопроцессором. Линия RQ/GT1 имеет меньший приоритет | Вход/ выход |
| LOCK | Lock - выходной сигнал блокировки (занятости) шины - сигнал монополизации управления шиной; формируется во время выполнения команды с префиксом LOCK и информирует другие процессоры и устройства о том, что они не должны запрашивать системную шину | Выход |
| QS1,QS0 | Queue Status — два выходных сигнала состояния очереди; идентифицируют состояние внутренней шестибайтной очереди команд и действуют на протяжении такта синхронизации после выполнения операции над очередью. Сигналы QS1, QS0 предназначены для сопроцессора, который контролирует шину адреса/данных, фиксируй момент выборки из памяти программ предназначенной для него команды с префиксом ESC, а после этого следит за очередью команд и определяет момент, когда эта команда должна выполняться | Выход |

7.2 Организация памяти

Память представляет собой массив емкостью 1 Мб, т. е. 220 8-разрядных ячеек (рис. 7.3).

Рисунок 7.3. Программная модель памяти

В памяти хранятся как байты, так и 16-разрядные слова. Слова располагаются в двух соседних ячейках памяти: старший байт хранится в ячейке со старшим адресом, младший — в ячейке с младшим адресом. Адресом слова считается адрес его младшего байта. На рис. 7.3 показан пример, когда по адресу 00000 хранится байт 35Н, а по адресу 00001 - слово 784АН. Начальные (00000Н - 003FFH) и конечные адреса (FFFF0H - FFFFFH) зарезервированы для системы прерываний и начальной установки соответственно.

Организация памяти, при которой каждому адресу соответствует содержимое одной ячейки памяти (см. рис. 8.3), называется линейной. В МП i8086 используется сегментная организация памяти, которая характеризуется тем, что программно доступной является не вся память, а лишь некоторые сегменты, т. е. области памяти. Внутри сегмента используется линейная адресация.

Введение сегментной организации можно объяснить следующим образом. Микропроцессор i8086 представляет собой 16-разрядный процессор, т.е. имеет 16-разрядную внутреннюю шину, 16-разрядные регистры и сумматоры. Стремление разработчиков БИС адресовать по возможности больший массив памяти обусловило использование 20-разрядной шины данных. Для сравнения: 16-разрядная шина адреса разрешает адресовать 216= 64 Кбайт; 20-разрядная - 220= 1 Мбайт.

Для формирования 20-разрядного адреса в 16-разрядном процессоре используют информацию двух 16-разрядных регистров. В МП i8086 20-разрядный адрес формируется из двух 16-разрядных адресов, которые называют логическими. Первый логический адрес, дополненный справа четырьмя нулями, представляет собой начальный адрес сегмента емкостью 64 Кбайт. Второй логический адрес определяет смещение в сегменте, т. е. определяет расстояние от начала сегмента до адресованной ячейке. Если это расстояние равно 0000, то адресуется первая ячейка сегмента, если FFFFH — последняя. Таким образом, логическое адресное пространство разделено на блоки соседних адресов емкостью 64 Кбайт, т. е. сегменты.

Такой подход к организации памяти удобен еще и потому, что память обычно логически делится на области кода (программной памяти), данных и стека. Физический 20-разрядный адрес ячейки памяти формируется из двух 16-разрядных адресов - адреса сегмента Seg и исполнительного адреса ЕА (Executive Address), которые суммируются со смещением на четыре разряда (рис. 7.4).

Рисунок 7.4. Формирование физического адреса

Смещение адреса сегмента на 4 разряда влево эквивалентно его умножению на 24. Следовательно, физический адрес равняется 16 х Seg + ЕА. В качестве первого логического адреса Seg используется содержимое одного из четырех сегментных регистров: CS (Code Segment — сегмент кодов), DS (Data Segment — сегмент данных), ES (Extended Segment — дополнительный сегмент данных), SS (Stack Segment — сегмент стека). Второй логический адрес ЕА, или смещение, зависит от сегмента. Так, в сегменте кодов ЕА используется содержимое указателя команд IP, в сегментах данных значение ЕА зависит от средства адресации операнда, в сегменте стека для указания второго логического адреса используются регистры SP или BP.

Преобразование логических адресов в физические всегда однозначно, т. е. паре Seg и ЕА отвечает единственный физический адрес. Обратное преобразование не является однозначным: физический адрес можно представить с помощью 64 Кбайт / 16 = 4096 пар логических адресов. В дальнейшем будем обозначать физический адрес в виде Seg:EA, где вместо Seg и ЕА могут использоваться как обозначения регистров, так и 16-разрядные данные.

Пример: Найти значение физического адреса по двум значениям логических адресов CS: IP.

Пусть содержимое сегментного регистра CS - число 2002Н, содержимое указателя команд IP - 3175Н. Прибавим к значению CS четыре нуля с правой стороны:

CS(0000) = 0010 0000 0000 0010 0000В = 20020Н.

Выполнив операцию суммирования этой величины с содержимым регистра IP, получим физический адрес:

Таким образом, запись CS:IP при CS = 2002Н, IP = 3175Н соответствует физическому адресу 23195 Н.

Пример: Найти значение двух логических адресов, которые соответствуют физическому адресу 23195Н и не равняются логическим адресам предыдущего примера.

Значение физического адреса 23195Н можно получить суммированием двух других логических адресов 2100Н:2195Н.

Емкость памяти 1 Мбайт, начиная с нулевого адреса, разбивается на параграфы по 16 байт. Сегмент может начинаться только на границе параграфа, т. е. в адресе сегмента младшие четыре бита — нулевые. Размещение сегментов в памяти произвольное: сегменты могут частично или полностью перекрываться либо не иметь общих областей. Изменяя значения первого и второго логических адресов, можно адресовать любую ячейку из общей памяти емкостью 1 Мбайт.

На рисунке 7.5, а показано расположение в пространстве 1 Мбайт четырех сегментов по 64 Кбайт без перекрытия. Начальные адреса сегментов определяются содержимым 16-разрядных сегментных регистров, которые дополнены справа четырьмя нулевыми битами. Смещение в сегменте кодов определяется содержимым регистра IP, смещение в сегменте данных и дополнительном сегменте данных — эффективным адресом ЕА, который указывается в команде, смещение в сегменте стека — содержимым регистра SP.

В сегментах кодов расположены коды команд, т. е. программа в машинных кодах; в остальных сегментах — данные. Программа может обращаться только к данным в сегментах, которые обозначены на рис. 7.5 серыми прямоугольниками.

Изменяя содержимое сегментных регистров, можно передвигать сегменты в границах всей памяти 1 Мбайт. На рис. 7.5,б показано расположение сегментов кодов, данных, стека и дополнительного сегмента с частичным перекрытием. Такой случай возникает тогда, когда содержимое сегментных регистров отличается менее чем на 64 Кбайт / 16 = 4096 байт.

Рисунок 7.5.  Расположение сегментов в пространстве памяти

1 Мбайт: а - без перекрытия; б - с частичным перекрытием

7.3 Программная модель памяти

Программная модель МП i8086 (рис. 7.6) состоит из РОН, сегментных регистров, указателя команд и регистра флагов.

Регистры общего назначения делятся на регистры данных и регистры-указатели. К регистрам данных относятся четыре 16-разрядных регистра: АХ, ВХ, СХ, DX. Любой из этих регистров состоит из двух 8-разрядных регистров, которые можно независимо адресовать символическими именами АН, ВН, СН, DH (старшие байты - High) и AL, BL, CL, DL (младшие байты - Low).

Регистр АХ – аккумулятор, регистр ВХ - базовый регистр,  СХ является счетчиком, DХ - регистр данных. Регистры-указатели SP (Stack Pointer, указатель стека), BP (Base Pointer, указатель базы, SI (Source Index, индекс источника), DI (Destination Index, индекс назначения) являются 16-разрядными и предназначены, как правило, для хранения адресов операндов при косвенной адресации.

Рисунок 7.6. Программная модель МП i8086

Все РОН можно использовать для хранения данных, но в некоторых командах допускается использование определенного регистра по умолчанию: АХ - при умножении, делении, вводе и выводе слов; AL - при умножении, делении, вводе и выводе байтов, десятичной коррекции, преобразовании байтов (команда XLAT); АН - при умножении и делении байтов; ВХ - при трансляции; СХ - как счетчик циклов и указатель длины строк в строчных командах; CL - для хранения числа сдвигов в командах; DX - при умножении и делении слов, вводе и выводе с косвенной адресацией; SP - при операциях со стеком; SI, DI - при строковых операциях. В отличие от 8-разрядных МП, в регистре SP 16-разрядных процессоров хранится смещение последней занятой ячейки стека относительно начала сегмента стека, а полный адрес стека определяется как SS:SP. Сегментные регистры CS, DS, ES, SS определяют начальные адреса четырех сегментов памяти. Использование сегментных регистров определяется типом обращения к памяти (табл. 7.4).

Таблица 7.4. Использование регистров при адресации памяти

| Тип обращения к памяти | Сегментный регистр |  | Смешение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по умолчанию | альтернативный |  |
| Выборка команд | CS | Нет | IP |
| Стековые операции | SS | Нет | SP |
| Адресация переменной | DS | CS, ES, SS | ЕА |
| Строка-источник* | DS | CS, ES, SS | SI |
| Строка-приемник* | ES | Нет | DI |
| Использование BP при обращении к стеку при чтении/записи данных | SS | CS, ES, DS | ЕА |

Примечание. Строка-источник и строка-приемник это строки данных (массивы), которые принимают участие в строковых командах.

Для некоторых типов обращений допускается замена сегментного регистра по умолчанию на альтернативный, что осуществляется использованием префиксов CS:, DS:, SS:, ES:.

Пример: Переслать содержимое ячейки памяти с адресом DS:1000H в регистр-аккумулятор AL.

Для того чтобы переслать содержимое ячейки памяти в аккумулятор, надо использовать команду пересылки, где после записи мнемоники команды mov записывается операнд-назначение, а потом через запятую — операнд-источник:

MOV dst,  src;

После операндов через точку с запятой может записываться комментарий к команде. Операндом назначения dst (destination) является регистр AL, а операндом источника информации src (source) — ячейка памяти. Содержимое ячейки памяти обозначается квадратными скобками, внутри которых записывается смещение в сегменте, т. е. второй логический адрес. Первый логический адрес по умолчанию является содержимым регистра DS.

Таким образом, по команде

MOV AL,   [1000Н]; AL DS:[1000Н]

в регистр AL пересылается байт из ячейки памяти с адресом DS:1000H.

Заметим, что перед использованием этой команды содержимое регистра DS должно быть определено.

Пример: Переслать содержимое ячейки памяти с адресом ES:1000H в регистр-аккумулятор AL.

По команде с префиксом es

MOV AL, ES:[1000H] ;  AL  ES:[1000H]

в AL пересылается содержимое ячейки памяти с адресом ES:1000H.

В отличие от 8-разрядных МП, в указателе команд IP 16-разрядных процессоров хранится смещение в сегменте кодов текущей команды.

Регистр флагов хранит признаки результатов выполнения арифметических и логических операций и управляющие признаки. Последние можно установить или сбросить программно. Типы флагов представлены в таблице 7.5.

Таблица 7.5. Назначение флагов

| Обозначение | Назначение | Разрядность операнда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 16 |
| AF | Auxiliary Flag - флаг вспомогательного переноса/ заема из младшей тетрады в старшую (из разряда D3 в разряд D4). Используется в командах обработки двоично-десятичных чисел | + |  |
| CF | Carry Flag - флаг переноса/заема. Устанавливается при выходе результата суммирования (вычитания) беззнаковых операндов за границу диапазона. В командах сдвига флаг CF фиксирует значение старшего бита | + | + |
| OF | Overflow Flag - флаг переполнения, устанавливается при выходе знакового результата за границы диапазона | + | + |
| SF | Sign Flag - флаг знака. Дублирует значение старшего бита результата. SF = 0 для положительных чисел и SF = 1 - для отрицательных | + | + |
| PF | Parity Flag - флаг паритета (четности). Устанавливается при четном количестве единиц в результате | + | - |
| ZF | Zero Flag - флаг нулевого результата. Устанавливается при нулевом результате операции | + | + |
| DF | Direction Flag - флаг управления направлением обработки массивов данных в строковых командах. При DF = 1 индексные регистры SI, DI, которые принимают участие в строковых командах, автоматически декрементируются на количество байтов операнда, при DF = 0 - инкрементируются | - | - |
| IF | Interrupt-enable Flag - флаг разрешения прерывания. При IF = 1 разрешается выполнение маскированных аппаратных прерываний | - | - |
| TF | Trap Flag — флаг трассировки (пошагового режима). При его установке после выполнения каждой команды вызывается внутреннее прерывание 1 (INT 1) | - | - |

Пример: Определить значения флагов после выполнения команды ADD AL, BL (суммирование содержимого 8-разрядных регистров AL, BL; результат передается в AL), если в регистре AL находится число 49Н, а в регистре BL - 68Н.

После выполнения команды суммирования флаги установятся следующим образом:

AF  =  1,   CF = 0,   OF =1,   SF = 1,   PF =1,   ZF = 0.

Объясним установку флагов. Результат операции суммирования - не нулевой, поэтому флаг ZF сброшен, т. е. ZF = 0. Старший разряд результата равен единице, поэтому SF = 1. Количество единиц в результате равно 4, т. е. четное число, поэтому PF = 1. В результате суммирования возникло переполнение из младшей тетрады в старшую (AF = 1) и в знаковый разряд (OF = 1). Переполнения разрядной сетки нет, поэтому CF = 0.

Адресация портов ввода/вывода. Пространство адресов портов ввода/вывода не сегментировано, занимает 64 Кбайт и адресуется 16 младшими разрядами 20-разрядной шины адреса. Порты могут быть как 8-, так и 16-разрядными. Любые два смежных 8-разрядных порта можно рассматривать как 16-разрядный порт аналогично слову в памяти. При этом для обмена с 8-разрядными портами используется регистр AL, а с 16-разрядными — регистр АХ. Первые 256 портов (с номерами 0-0FFH) можно адресовать с помощью прямой адресации. Все 64 Кбайт портов адресуются косвенно — с помощью регистра DX.

Пример: Ввести информацию из 8-разрядного порта с адресом 56Н в регистр-аккумулятор AL.

Для того чтобы передать информацию из 8-разрядного порта с адресом 56Н в аккумулятор AL, надо выполнить команду ввода IN. Первым операндом команды является 8-разрядный аккумулятор AL, если вводится байт информации, или 16-разрядный АХ, если вводится слово. В этом случае надо использовать операнд AL. Вторым операндом является номер порта 56Н. Таким образом, по команде

IN AL,  56Н    ; AL  P8 (56H)

производится ввод информации из 8-разрядного порта с адресом 56Н в аккумулятор.

Заметим, что допускается обозначение адреса порта в квадратных скобках:

IN AL,   [56Н]    ;   AL  P8 (56H).

Пример: Вывести информацию из регистра-аккумулятора АХ в 16-разрядный порт с адресом 34Н.

Для того чтобы вывести информацию из аккумулятора АХ в 16-разрядный порт с адресом 34Н, надо выполнить команду вывода OUT. Первым операндом команды является номер порта 34Н, вторым — аккумулятор AL, если выводится байт информации, или АХ, если выводится слово. В этом случае надо использовать операнд АХ. Таким образом, по команде

OUT    34Н,   АХ   ;   АХ  Р16 (34Н)

производится вывод информации из регистра АХ в 16-разрядный порт с адресом 34Н.

Пример: Ввести информацию из 8-разрядного порта с адресом, который содержится в регистре DX, в регистр-аккумулятор AL.

Для того чтобы ввести информацию, надо выполнить команду ввода in, первым операндом которой является аккумулятор AL, а вторым - регистр DX. Таким образом, по команде

IN AL,   DX  ;  AL  P8(DX)

состоится ввод информации в аккумулятор AL из 8-разрядного порта с адресом, который находится в регистре DX. Содержимое регистра DX должно быть определено к моменту выполнения команды ввода.

Допускается запись команды с косвенной адресацией в виде IN AL,   [DX].

Типы адресации операндов. В МП i8086 используются те же основные типы адресации (прямая, регистровая, непосредственная и косвенная), что и для 8-разрядных процессоров, однако косвенная адресация имеет следующие разновидности: базовая; индексная: базово-индексная.

Базовая адресация. Эффективный адрес операнда ЕА вычисляется суммированием содержимого базовых регистров ВХ или BP и смещения (8- или 16-разрядного знакового числа). В частном случае смещения может не быть.

Пример: Переслать в регистр-аккумулятор АХ содержимое ячейки памяти, которая расположена в сегменте данных и имеет эффективный адрес (смещение в сегменте), равный сумме содержимого регистра ВХ и числа 2000Н.

Для того чтобы переслать содержимое ячейки памяти в аккумулятор, надо использовать команду пересылки mov dst, src, где операндом назначения dst (destination) является регистр АХ, а операндом источника информации src (source) — ячейка памяти. Содержимое ячейки памяти обозначается квадратными скобками, в которых записывается значение эффективного адреса, т. е. ВХ + 2000Н. Таким образом, по команде

MOV АХ,   [ВХ + 2000Н]   ; АХ  DS:[ВХ + 2000Н]

в регистр АХ пересылается байт из ячейки памяти с адресом DS: ВХ + 2000Н.

Заметим, что перед использованием этой команды содержимое регистров DS и ВХ определяется заранее.

Индексная адресация. При индексной адресации в качестве адреса смешения используется сумма содержимого индексных регистров SI или DI и смещения в виде числа.

Пример: Переслать в регистр-аккумулятор АХ содержимое ячейки памяти, расположенной в сегменте данных с эффективным адресом (смещение в сегменте), равным сумме содержимого регистра SI и числа 5000Н.

По команде

MOV AX,   [SI + 5000H]   ; AX  DS:[SI + 5000H]

в регистр AX пересылается байт из ячейки памяти с адресом DS:SI + 5000Н.

Перед использованием этой команды содержимое регистров DS и SI определяется заранее.

Базово-индексная адресация. Эффективный адрес операнда ЕА равен сумме содержимого базовых регистров ВХ или BP, индексных регистров SI или DI и смещения - некоторого числа, задаваемого в команде. Заметим, что числовое смещение может отсутствовать.

Пример: Переслать в регистр-аккумулятор АХ содержимое ячейки памяти, расположенной в сегменте данных и имеющей эффективный адрес, равный сумме содержимого двух регистров SI и ВХ.

По команде

MOV АХ,   [SI  + ВХ]   ;  АХ  DS: [SI  + ВХ]

в регистр АХ пересылается байт из ячейки памяти с адресом DS:SI + ВХ.

Перед использованием этой команды содержимое регистров DS, SI и ВХ определяется заранее.

Базовая и индексная адресации применяются для обращения к элементам одномерного массива, базово-индексная - к элементам двумерного массива.

Циклы шины процессора. На протяжении цикла шины МП выставляет адрес ячейки памяти или УВВ в шину адреса, формирует управляющие сигналы чтения/записи, а после этого считывает или записывает данные. Кроме циклов ЧТЕНИЕ и ЗАПИСЬ в память или УВВ, существуют циклы ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ и ЗАХВАТ ШИН. Цикл шины может инициировать не только независимый процессор i8086, но и арифметический сопроцессор или сопроцессор ввода/вывода. Различают циклы шины в минимальном и максимальном режимах. Временные диаграммы циклов ЧТЕНИЕ и ЗАПИСЬ в минимальном режиме показаны на рисунке 7.7.

Цикл шины состоит, как минимум, из четырех тактов. Такт определяется как промежуток времени между задними фронтами двух соседних импульсов CLK. Любой цикл шины может быть неограниченно растянут с помощью сигнала готовности READY; при этом процессор выполняет необязательные такты ожидания Tw.

Циклы обращения к портам отличаются от циклов обращения к памяти тем, что старшие разряды шины адреса имеют нулевое значение (при косвенной адресации с помощью DX сигналы на линиях А19 - А16 имеют L-уровень; при прямой адресации L-уровень приобретают сигналы на линиях А19 - А8). На линиях в первом случае и А15 - А0 и А7 - А0 во втором - устанавливается адрес порта.

Цикл ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ формируется аналогично циклу ЧТЕНИЕ порта, но вместо активного сигнала  активным является сигнал , а шина адреса процессором не управляется.

Рисунок 7.7. Циклы ЧТЕНИЕ и ЗАПИСЬ МП i8086

в минимальном режиме

Контрольные вопросы и задания

- Укажите характерные особенности минимального и максимального режимов работы МП i8086.

- Объясните принцип конвейерной архитектуры.

- Укажите функции операционного устройства и шинного интерфейса.

- Каким образом определяются тип, начало и конец цикла шины с помощью линий состояния?

- Какие блоки МП принимают участие в формировании 20-разрядного физического адреса?

- Вычислите 20-разрядный физический адрес DS:SI, если DS = 1234H, SI = 5678Н.

- Подберите две пары 16-разрядных логических адресов, которые являются эквивалентными физическому адресу 12008Н.

- Какие группы регистров входят в программную модель МП?

- Какие сегментные регистры по умолчанию адресуют начало сегментов кодов, стека, данных?

- Укажите назначения регистра флагов.

- Приведите пример выполнения команды, после которой устанавливается а) флаг знака; б) флаг паритета; в) флаг нулевого результата.

- Приведите примеры команд ввода/вывода с прямой адресацией 8-разрядных портов.

- Какие существуют типы адресации операндов в памяти?

- Каким образом вычисляется эффективный адрес операнда при разных типах адресации?

Глава 8. Запоминающие устройства

8.1 Назначение, параметры и классификация запоминающих устройств

Система памяти является функциональной частью МПС, предназначенной для записи, хранения и выдачи информации. Технические средства, реализующие функции памяти, называются запоминающими устройствами (ЗУ).

Одним из классификационных признаков ЗУ является физическая природа среды, используемой для хранения информации. По этому признаку выделяют следующие виды ЗУ: электронные; на устройствах с зарядовой связью (УЗС); магнитные; на цилиндрических магнитных доменах; ультразвуковые линии задержки (магнитострикционные, кварцевые, из специальных сплавов стекла); криогенные; голографические.

По скорости обмена информацией с АЛУ различают следующие типы памяти: сверхоперативное ЗУ (СОЗУ) или регистровая память, внутренняя кэш-память, внешняя кэш-память, оперативное ЗУ (ОЗУ), постоянное ЗУ (ПЗУ), внешнее ЗУ (ВЗУ).

Сверхоперативное запоминающее устройство, или регистровая память микропроцессора представляет собой совокупность регистров общего назначения. Обращение к СОЗУ не требует от МП выставления адреса на шину АВ при считывании/записи информации, поэтому операции с этим типом памяти являются наиболее быстродействующими. Время выборки СОЗУ составляет 5 - 7 нс. Общее количество 8- или 16-разрядных регистров в МП обычно составляет от 16 до 128.

Рисунок 8.1. Типы памяти в МПС

Внутренняя кэш-память - это оперативное ОЗУ статического типа емкостью 116 Кбайт, встроенное непосредственно в МП. Внутренняя кэш-память работает на тактовой частоте процессора. В моделях i386, i486 кэш-память — общая для данных и команд. В МП Pentium кэшпамять состоит из двух блоков — отдельно для команд и данных.

Внешняя кэш-память так же, как и внутренняя, представляет собой ОЗУ статического типа, однако имеет значительно большую емкость. Она устанавливается на системной плате и работает на частоте шины. Внешняя кэш-память предназначена для уменьшения количества обращений к другим менее быстродействующим устройствам памяти. Емкость внешней кэш-памяти в современных ПЭВМ составляет обычно 64 Кбайт - 1 Мбайт и имеет тенденцию к увеличению.

Оперативная память - это ОЗУ статического или динамического типа. В микросхемах статического типа элементом памяти является триггер на биполярных транзисторах или транзисторах со структурой металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). В ОЗУ динамического типа элементом памяти является конденсатор. Оперативная память предполагает изменение содержимого в ходе выполнения процессором вычислительных операций с данными и может работать в режиме записи, считывания и хранения информации. Оперативная память предназначена для хранения переменной информации - текущих данных, результатов вычислений. Ее объем составляет 1  64 Мбайт, время доступа 70 - 200 нс. Оперативное запоминающее устройство является энергозависимым, поскольку записанная в нем информация теряется при отключении питания.

Постоянное ЗУ представляет собой специальную микросхему, содержащую информацию, которая не должна изменяться в процессе выполнения программы. Эта информация заносится в ПЗУ при изготовлении или на этапе его программирования в специальном устройстве — программаторе, и в процессе работы микропроцессорной системы может только считываться. Постоянная память в МПС работает в режимах хранения и считывания и используется для хранения таблиц, констант, кодов команд программ, стандартных подпрограмм, например, подпрограмм BIOS, DOS. Как правило, ПЗУ имеет емкость 64  128 Кбайт. БИС ПЗУ являются энергонезависимым, т.к. записанная в них информация сохраняется и при отключении питания микросхем.

Внешнее ЗУ реализуется в виде накопителей со сменными и постоянными носителями: на жестких и гибких магнитных дисках, стриммерах, оптических и лазерных компакт-дисках (CD-ROM). Устройства памяти этого типа характеризуются самой малой скоростью обмена информацией, однако обладают наибольшей емкостью. Емкость накопителей на жестких дисках составляет 1  100 Гбайт. Низкое быстродействие внешних ЗУ на магнитных носителях обусловлено наличием электромеханических устройств.

Наличие того либо иного типа памяти вне микросхемы МП обуславливается функциональным назначением МПС.

Запоминающие устройства характеризуются следующими основными параметрами:

- разрядностью данных (определяется разрядностью ячейки памяти);

- информационной емкостью (определяется количеством единиц информации в битах, которое ЗУ может сохранять одновременно). Информационную емкость часто обозначают N  n, где n - разрядность шины данных; N - количество n-разрядных слов. Так, запись значения информационной емкости ЗУ 2048   8 или 2К  8 обозначает, что ЗУ может сохранять 2048 байт или 16384 бит;

- временем выборки (определяется как интервал от момента выдачи запроса на передачу данных из памяти до момента появления информации на выходе ЗУ);

- продолжительностью цикла обращения (цикла памяти) tц (определяется минимально допустимым интервалом времени между двумя последовательными обращениями к ЗУ);

- напряжением питания Uпит;

- мощностью энергопотребления Pпoт (определяется произведением тока потребления и напряжения источника питания). Для некоторых типов ЗУ приводят два значения мощности энергопотребления — одно для режима обращения, когда осуществляется запись или считывание, другое — для режима хранения. Мощность энергопотребления в режиме хранения, как правило, существенно меньше мощности энергопотребления в режиме обращения;

- удельной стоимостью (определяется отношением стоимости ЗУ к его информационной емкости).

8.2 Статические запоминающие устройства (SRAM)

Элементом памяти ОЗУ статического типа является триггер. Каждый элемент памяти имеет свой адрес. Для того чтобы считать информацию из элемента памяти или записать в него новое значение, его необходимо выбрать подачей на БИС ОЗУ соответствующего адреса Am-1 - Ao. Часть адресных разрядов поступает на дешифратор строк, а часть — на дешифратор столбцов, определяя, таким образом, положение элемента памяти в матрице накопителя. Запоминающее устройство предполагает обращение к любому элементу памяти в произвольном порядке. Такое ЗУ называют ОЗУ с произвольной выборкой (RAM, Random Access Memory).

Существуют ОЗУ с информационной емкостью 2m   1 бит (серии К541, К132) и с емкостью 2m   8 (К537, К581). Для ввода информации в ОЗУ первого типа используют вход DI (Data Input), а для вывода - выход D0 (Data Output). БИС ОЗУ второго типа имеют n информационных входов/выходов DIOn-1 - DIO0 и предполагают чтение/запись 8-разрядного кода. Управление режимами (запись, чтение, хранение) осуществляется с помощью сигналов  и . Н-уровень сигнала  определяет режим записи информации в память, L-уровень  - режим считывания информации из памяти.

Пример: Для МПС с 8-разрядным МП разработать схему модуля ОЗУ с информационной емкостью 4К х 8 на базе БИС К537РУ14 с информационной емкостью 4Кх 1.

Для построения модуля памяти емкостью 4К х 8 нужно восемь БИС ОЗУ К537РУ14. Поскольку такие БИС не имеют входа сигнала ОЕ, т. е. при записи информации они не переходят в z-состояние, необходимо использовать шинный формирователь. В этом случае будем использовать шинный формирователь КР580ВА86, который соединяет выход БИС с шиной данных при выполнении цикла ЧТЕНИЕ ПАМЯТИ, = 0 (см. рис. 9.2) и нулевом уровне сигналов на входах  и . Каждая из БИС ОЗУ соединена с одной из линий шины данных D7-D0.

Для микросхем ОЗУ, в которых при записывании информации выходы переходят в высокоимпедансное состояние, шинный формирователь не используется, и выходы БИС непосредственно соединяются с шиной данных.

Таким образом, разрядность заращивается подсоединением одной БИС ОЗУ к каждой линии шины данных. При этом адресные входы для всех БИС ОЗУ соединяются параллельно. Параллельно соединяются также входы управления и выборки.

Увеличение разрядности и количества слов в памяти

Наращивание емкости ОЗУ показано на рис. 8.2.  Это один из четырех возможных вариантов подсоединения модуля ОЗУ - к выходу а дешифратора, других трех модулей ОЗУ - к выходам b, с, d дешифратора.

Рисунок 8.2. Наращивание разрядности в модуле статического ОЗУ

Рассмотрим построение модуля оперативной памяти для МПС на основе 16-разрядных процессоров. Модуль ОЗУ так же, как и ПЗУ, выполняется в виде двух банков, подсоединенных к младшей и старшей половине шины данных соответственно.

Пример: Разработать схему модуля ОЗУ с информационной емкостью 16К х 16 для МПС с 16-разрядным МП.

В схемной реализации модуля ОЗУ должно быть обеспечено чтение/запись как 8-разрядных, так и 16-разрядных данных. Модуль ОЗУ состоит из двух банков - младшего и старшего (рис. 8.3). Адресные разряды А13 - А1 соединены с адресными входами А12-А0 обоих банков. Выборка банков осуществляется нулевым значением сигнала на выходе дешифратора DC, сигналами А0 для выборки младшего банка или  (Bus High Enable — разрешение старшего байта шины) для выборки старшего банка. L-уровень сигнала на выходе DC появляется при поступлении на шину адреса АВ соответствующего адреса ОЗУ. Сигналы или указывают на выполнение цикла ЧТЕНИЕ ПАМЯТИ или ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ соответственно.

Рисунок 8.3. Модуль ОЗУ в 16-разрядных МПС

Комбинация значений сигналов А0 и определяет четыре возможных случая обращения к памяти:

- выборка байта по четному адресу;

- выборка байта по нечетному адресу;

- выборка слова по четному адресу;

- выборка слова по нечетному адресу.

При выборке байта по четному адресу А0 = 0, = 1. Байт с четным адресом передается по линиям D7-D0, т. е. осуществляется считывание или запись байта. В случае записи байта в младший банк информация в старшем банке защищена от стирания, т. е. единичное значение сигнала  запрещает обращение в старший банк.

При выборке байта по нечетному адресу АО = 1, = 0. Например, по команде

MOV BL, BYTE PTR [10001Н]

содержимое ячейки памяти с адресом DS:10001H пересылается в младшую половину 16-разрядного регистра ВХ - в 8-разрядный регистр BL. При этом содержимое ячейки памяти записывается в разряды D15-D8, т.е. старшую половину шины данных, потом, в процессе выполнения команды, на младшую половину внутренней 16-разрядной шины МП, а после этого — в регистр BL. Этот процесс, который называется маршрутизацией байта, происходит автоматически и незаметно для программиста.

При выборке слова по четному адресу А0 = 0, =  0. В этом случае одновременно выбираются два банка, и 16-разрядное слово передается по линиям D15-D0 за один цикл шины. Если слово имеет нечетный адрес, то его младший байт размещен в старшем банке памяти, старший байт - в младшем банке.

При выборке слова по нечетному адресу сначала А0 =1, = 0, по линиям шины D15-D8 передается младший байт. После этого генерируются сигналы А0 = 0, = 1, осуществляется инкремент (увеличение на единицу) полного адреса А19-А0, старший байт слова передается из младшего банка или в младший банк по линиям шины D7-D0. Таким образом, для выборки слова по нечетному адресу необходимо два цикла шины. Поэтому слова целесообразно размещать по четным адресам, особенно при организации операций со стеком.

8.3 Динамические запоминающие устройства (DRAM)

В микросхемах ОЗУ динамического типа элементом памяти является емкость p-n-перехода МДП-транзистора. Заряженное состояние конденсатора считается состоянием логической единицы, разряженное - состоянием логического нуля. Такие элементы памяти не могут продолжительное время сохранять свое состояние и потому требуют дополнительных средств для обеспечения периодического восстановления (регенерации) информации. Время выборки для динамического ОЗУ составляет 70-200 нс. По сравнению с ОЗУ статического типа ОЗУ динамического типа характеризуются: большей информационной емкостью, обусловленной меньшим числом компонентов в одном элементе памяти; меньшим быстродействием (из-за необходимости заряда и разряда конденсатора при записи бита информации); меньшей мощностью потребления; меньшей стоимостью.

В большинстве случаев модули оперативной памяти современных МПС реализуются на базе БИС ОЗУ динамического типа. Для обеспечения адресации сравнительно большой емкости динамической памяти используют мультиплексирование адресных сигналов во времени, Сначала на БИС ОЗУ подают m младших разрядов шины адреса, сопровождаемых стробом  (Row Address Strobe, строб адреса строки). Затем - т старших, сопровождаемых стробом  (Column Address Strobe, строб адреса столбца). Мультиплексирование адресных линий во времени позволяет уменьшить число выводов БИС ОЗУ для адреса в 2 раза. Так, для БИС К5656РУ7 с помощью восьми адресных линий А7-АО передаются данные, адресация которых требует 16 адресных линий. Эта БИС имеет информационную емкость 64К х 1 и два вывода, на которые поступают сигналы стробов   и .

Оперативные ЗУ динамического типа работают в таких режимах: записи, считывания, считывания-модификации-записи, страничной записи, страничного считывания, регенерации. Считывание информации осуществляется по заднему фронту сигнала  при  = l, запись - по заднему фронту сигнала  при  = 1. Режим считывания-модификации-записи состоит в считывании информации с дальнейшей записью в тот же элемент памяти. Страничные режимы записи и считывания реализуются обращением к БИС по адресу строки с выборкой различных элементов памяти этой строки при изменении адресов столбцов. Регенерация информации осуществляется обращением к каждой из строк, при этом формируется адpec строки и сигнал , а сигнал  имеет уровень логической единицы. Процесс регенерации прекращается при обращении МП к ОЗУ. В этом случае обрабатывается запрос МП, после чего процесс регенерации продолжается с того адреса, на котором он был прекращен.

Для управления ОЗУ динамического типа используют контроллеры динамической памяти, например, К1810ВТ03, К1810ВТ02, i8207.

8.4 Кэш-память

Увеличение емкости памяти МПС обуславливает снижение быстродействия операций обмена информацией между процессором и модулем памяти. Даже за время обращения к памяти, равное 70 нс, невозможно получить нужную информацию за один цикл шины. Это приводит к необходимости выполнения тактов ожидания в процессе работы процессора для того, чтобы время обращения к памяти было согласовано со временем выполнения команды в процессоре. Повышение быстродействия обмена информацией возможно с помощью организации дополнительной быстродействующей памяти сравнительно небольшой емкости, обращение к которой осуществляется на тактовой частоте процессора. Такая память получила название кэш-памяти, или буферной памяти. Кэш-память реализуется на базе БИС ОЗУ статического типа. Информационная емкость и принцип организации кэш-памяти определяют производительность работы МПС.

Кэш-память используют не только для обмена данными между МП и ОЗУ, но и для обмена между ОЗУ и внешними накопителями. В основу работы кэш-памяти положены принципы временной и пространственной локальности программ.

Принцип временной локальности состоит в том, что при считывании данных из памяти существует высокая вероятность того, что на протяжении некоторого небольшого промежутка времени программа снова обратится к тем же данным.

Принцип пространственной локальности базируется на высокой вероятности того, что программа через некоторый небольшой промежуток времени обратится к ячейке памяти, следующей за той, к которой она обращалась перед этим.

В соответствии с принципом временной локальности информацию в кэш-памяти целесообразно хранить на протяжении некоторого времени, а принцип пространственной локальности указывает на целесообразность размещения в кэш-памяти содержимого нескольких соседних ячеек, т. е. определенного блока информации. Линейные участки программ (без переходов) в большинстве случаев не превышают 3 - 5 команд, поэтому нецелесообразно использовать блоки информации, емкость которых превышает емкость памяти, нужную для хранения 3 - 5 команд. Как правило, информация из основной памяти загружается в кэш-память блоками по 2 - 4 слова и хранится там некоторое время.

При обращении процессора к памяти сначала проверяется наличие в кэш-памяти запрашиваемых данных, и если их нет, осуществляется загрузка в кэш-память нужной информации. Правильная организация работы кэш-памяти обеспечивает повышение быстродействия системы, поскольку в большинстве случаев происходит обращение процессора к быстрой кэш-памяти, а не к более медленной основной оперативной памяти.

В зависимости от способа отображения информации из основной памяти на кэш-память различают следующие типы кэш-памяти:

- кэш-память с прямым отображением;

- полностью ассоциативная кэш-память;

- множественная ассоциативная кэш-память.

Кэш-память с прямым отображением является наиболее простым типом кэш-памяти (рис. 8.4). Кэш-память содержит две части - кэш-память данных и кэш-память признаков. Предположим, что емкость ОЗУ МПС составляет 4 Гбайт. Эта емкость разбивается на 64К равных частей по 64 Кбайт. Блок данных емкостью 4 байт пересылается из каждой части ОЗУ в одну 32-разрядную строку кэш-памяти данных. Емкость кэш-памяти данных составляет 64 Кбайт, поэтому количество строк равно 64 Кбайт/ 4 байт = 16 К. Таким образом, под любую из 64 К частей ОЗУ в кэш-памяти отводится одна строка: 32-разрядный адрес 4-байтного блока в ОЗУ делится на две части. Младшие 16 разрядов адреса А15 - А0 называют индексом, старшие 16 разрядов А31 - А16 - признаком. Признак пересылается в кэш-память признаков, которая содержит 16 К строк и имеет общую емкость 32 Кбайт.

Для определения адреса одной строки кэш-памяти данных необходимо 14 адресных разрядов А15 - А2, а для определения одного байта в строке - 2 разряда А1, А0.

Рисунок 8.4. Структурная схема кэш-памяти с прямым отображением

При необходимости считывания данных из памяти процессор обращается сначала к кэш-памяти и проверяет, содержит ли она нужные данные. Этот процесс происходит путем сравнения признака, записанного в кэш-памяти признаков, с 16 старшими разрядами адреса, который процессор выставляет на 32-разрядную шину адреса. Совпадение этих величин означает, что в кэш-памяти хранятся необходимые данные, которые затем и считываются из кэш-памяти. Если величины не совпадают, то выполняется копирование соответствующих данных из оперативной памяти в кэш-память.

Преимуществом такого типа кэш-памяти является сравнительно высокое быстродействие, что объясняется необходимостью выполнения лишь одного сравнения признака со старшими разрядами адреса ОЗУ.

Недостатком кэш-памяти с прямым отображением является возникновение конфликтов в случае, если старшие 16 разрядов адреса ячейки памяти совпадают с признаком, записанным в кэш-памяти признаков, а индексы необходимого блока и строки в кэш-памяти данных не совпадают. Это означает, что строка в кэш-памяти данных, отведенная для этой части ОЗУ и определяемая старшими 16 адресными разрядами, уже занята. В таком случае содержимое строки кэш-памяти данных пересылается назад в ОЗУ, а в строку пересылается новый требуемый 4-байтовый блок. В результате увеличиваются количество пересылок между кэш-памятью и ОЗУ и время обмена информацией.

Структурная схема полностью ассоциативной кэш-памяти показана рис. 8.5.

Рисунок 8.5. Структурная схема полностью ассоциативной кэш-памяти

В этой схеме устранен недостаток кэш-памяти с прямым отображением, поскольку любой блок ОЗУ может отображаться в любой строке кэш-памяти. В кэш-память признаков записывается 30-разрядный признак, т. е. старшие 30 разрядов А31 - А2 адреса 4-байтного блока ОЗУ. В строку кэш-памяти данных записывается 4-байтный блок. Если кэш-память не заполнена, блок записывается в любую свободную строку. Если кэш-память заполнена, блок из ОЗУ записывается в ту строку кэш-памяти данных, к которой было наименьшее количество обращений. Недостатки кэш-памяти с прямым отображением устраняются за счет дополнительных средств определения блока, к которому было наименьшее количество обращений. При этом также увеличивается время обработки запросов из-за необходимости сравнения 30-разрядного адреса и признака, записанного в кэш-памяти признаков. Максимальное количество таких сравнений составляет 16 К.

Множественная ассоциативная кэш-память объединяет преимущества обоих предшествующих типов. Строки этой кэш-памяти объединяются в группы по 2, 4 и более (в соответствии с этим различают 2-входовую, 4-входовую и подобную множественную ассоциативную кэш-память). Структурная схема 2-входовой множественной ассоциативной кэш-памяти показана на рис. 8.6.

Кэш-память данных состоит из 8 К групп, каждая из которых содержит две строки. Индекс, т. е. 16 младших разрядов адреса ОЗП, адресует байт в кэш-памяти данных (13 разрядов адресуют одну из 8 К групп, 1 разряд - строку в группе и 2 разряда - байт в строке). Признак, т. е. 16 старших адресных разрядов, записывается в строку памяти признаков. Таким образом, для блоков с одним и тем же индексом отводятся две строки кэш-памяти. Следовательно, если одна из строк группы занята некоторым блоком, то следующий блок с таким же индексом будет размещен в свободной строке. Внутри группы кэш-память является полностью ассоциативной. Количество сравнений адресов ОЗУ с признаками равняется двум.

Рисунок 8.6.  Структурная схема 2-входовой множественной

ассоциативной кэш-памяти

Возрастание емкости кэш-памяти, т. е. количества строк в группе, увеличивает эффективность ее работы, однако при этом возрастает количество сравнений адресов и, следовательно, время обработки запроса ячейки ОЗУ. Эффективность работы кэш-памяти характеризуется коэффициентом удачных обращений. Кэш-память с прямым отображением информационной емкостью N n имеет такой же коэффициент удачных обращений, что и 2-входовая множественная ассоциативная кэш-память емкостью (N  n)/2 .

Все рассмотренные типы кэш-памяти имеют свойство хранить отдельные копии информации, которая содержится в основной памяти. Во время записи в кэш-память может нарушаться целостность сохраняемых данных, т. е. содержимое кэш-памяти перестанет соответствовать содержимому ОЗУ. Существует несколько способов восстановления информации в ОЗУ, основными из которых являются способ сквозной записи и способ обратной записи.

- Способ сквозной записи состоит в том, что информация записывается как в кэш-память, так и в ОЗУ.

- Способ обратной записи предусматривает запись информации в ОЗУ лишь в том случае, если она изменяется в кэш-памяти. Каждой строке кэш-памяти ставится в соответствие специальный бит - бит записи, указывающий на изменение содержимого строки. При замещении строки кэш-памяти новым блоком информации из ОЗУ проверяется состояние бита записи, и если этот бит, установлен, то выполняется перезапись блока из кэш-памяти в ОЗУ. Только после этого в кэш-памяти размещается новый блок из ОЗУ. Этот способ более эффективен, поскольку позволяет уменьшить количество обращений к ОЗУ.

Правильное размещение данных в ОЗУ позволяет рационально организовать работу программного обеспечения и повысить быстродействие работы МПС по двум причинам. Во-первых, связанные между собой данные целесообразно размещать в ближайших ячейках ОЗУ. В этом случае при загрузке блока данных в кэш-память существует высокая вероятность того, что после обработки первого слова процессор будет выбирать второе слово из кэш-памяти, а не из ОЗУ, что позволит эффективнее использовать кэш-память. Во-вторых, при записи необходимо выравнивать данные в ОЗУ по границе строки кэш-памяти. Предположим, что программа обрабатывает 3-байтные слова, а длина строки кэш-памяти равна 4 байт. Если разместить слова в ОЗУ подряд (как показано на рис. 8.7), то части некоторых 3-байтных слов, например, слов D2 и D3, будут размещены в соседних строках кэш-памяти.

Рисунок 8.7. Размещение 3-байтных слов без выравнивания по границе блока

Без выравнивания данных довольно часто случаются неудачные обращения к кэш-памяти. На рис. 8.8 показана запись 3-байтных слов Dl - D4, выровненных по границе 4-байтной строки кэш-памяти.

Рисунок 9.8. Размещение 3-байтных слов с выравниванием по границе 4-байтной строки кэш-памяти

Это позволяет значительно уменьшить количество неудачных обращений к кэш-памяти.

Контрольные вопросы и задания

- Дайте определения и приведите примеры энергозависимых и энергонезависимых ЗУ.

- Назовите типы систем памяти.

- Сравните по быстродействию типы систем памяти.

- Определите информационную емкость в битах и количество линий шины данных для ЗУ, обозначенных: а) 1024 х 8; б) 4048 х 16.

- Как определяется удельная стоимость ЗУ?

- Сравните параметры ОЗУ статического и динамического типов. Назовите недостатки и преимущества ОЗУ динамического типа.

- Что такое режим регенерации памяти?

- Приведите определение и назначение кэш-памяти.

Глава 9.  Интерфейс ввода/вывода микропроцессорной системы

9.1 Функции интерфейса ввода/вывода

Одной из важнейших задач проектирования МПС является организация взаимодействия с устройствами ввода/вывода (УВВ) - источниками и приемниками данных. К устройствам ввода относятся переключатели, клавиатура, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), датчики двоичной информации, а к устройствам вывода - индикаторы, светодиоды, дисплеи, печатающие устройства, цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), транзисторные ключи, реле, коммутаторы. Примерами устройств одновременно и ввода и вывода являются накопители на гибких и жестких магнитных дисках. В дальнейшем под устройством ввода/вывода или внешним устройством будем понимать одно из перечисленных выше устройств, т. е. устройство ввода, вывода или ввода/вывода. УВВ различаются: разрядностью данных, быстродействием, управляющими сигналами, типом протокола обмена, т. е. определенным порядком обмена. Данные в УВВ изменяются в произвольный или определенный момент времени. Соединение УВВ с системной шиной МПС осуществляется с помощью интерфейса ввода/вывода, который согласовывает сигналы УВВ с системной шиной МПС. Как правило, интерфейс состоит из одного или нескольких портов ввода/вывода и схем управления ими.

При проектировании интерфейса ввода/вывода необходимо обеспечить:

- хранение информации, поступающей от УВВ;

- доступ к информации со стороны МП;

- управление обменом;

- преобразование форматов данных.

Хранение информации и доступ к ней со стороны МП. Ввод и вывод информации выполняется с помощью портов ввода/вывода, которые представляют собой 8- или 16-разрядные регистры со схемами выборки и управления чтением/записью. В качестве портов могут быть использованы буферные регистры, например, i8282, i8285, КР580ИР82, КР589ИР12, КР580ВВ55. Использование регистра КР580ИР82 для соединения с устройством ввода и устройством вывода показано на рис. 10.1, а и б соответственно.

Если регистр используется как порт ввода (рис. 9.1, а), то данные от устройства ввода поступают в регистр по линиям DI7 - DI0 и записываются по стробу STB. Выходные данные DO7 - DO0 порта поступают в МПС систему по шине данных. МП формирует также сигнал управления чтением и выборкой порта, который поступает на вход . Если регистр используется как порт вывода (рис. 9.1, б), то данные от МП поступают по шине данных на входы DI7- DI0 порта и сопровождаются сигналами управления записью и выборки БИС. Выходные данные DO7- DO0 порта поступают в устройство вывода.

Рисунок 9.1. Использование регистра КР580ИР82 для сопряжения: а - с устройством ввода; б - с устройством вывода

9.2 Структура контроллера прямого доступа к памяти

Контроллер прямого доступа к памяти (КПДП) КР580ВТ57 предназначен для организации скоростного обмена данными между памятью и внешними устройствами, причем обмен инициируется внешним устройством. Структурная схема контроллера приведена на рис. 9.2.

Она содержит:

- двунаправленный буфер данных (BD), предназначенный для обмена информацией между МП и КПДП;

- схему управления чтением/записью (RWCU), которая адресует внутренние регистры КПДП и управляет обменом по шине D7 – D0;

- блок управления (CU), задающий режимы работы КПДП,

- блок управления приоритетами (PCU), обеспечивающий порядок обслуживания запросов внешних устройств;

- четыре канала прямого доступа (СН0 – СН3), каждый из которых содержит регистр адреса ячейки памяти, с которой начинается обмен, счетчик циклов обмена, два старших разряда которого отведены для задания операций обмена и схему формирования запроса/подтверждения.

Каждый из четырех каналов ПДП обеспечивает передачу блока данных емкостью до 16 Кбайт с произвольным начальным адресом в диапазоне 0-64 Кбайт. Приоритеты каналов могут быть фиксированными (канал 0 имеет высший приоритет, канал 3 - низший) или изменяться циклическим образом. В последнем случае каналу, в котором произошло обслуживание запроса ПДП, присваивается низший приоритет, а каналу со следующим номером - высший. Схема подключения КПДП к системной шине приведена на рис. 9.3.

Младший байт адреса памяти выдается по линиям A3-А0 и А7-А4, которые непосредственно подключены к шине адреса АВ. Старший байт адреса передается через шину D7-D0, поэтому в схему введен буферный регистр (БР) К589ИР12, фиксирующий значение старшего байта по сигналу ADSTB при AEN = 0. На вывод CS БИС поступает сигнал с выхода дешифратора адресов ввода/вывода. Другие выводы КПДП подсоединены к одноименным линиям шин МП системы.

Путем программирования КПДП задают режим работы каналов, направление обмена информацией между памятью и устройством ввода/вывода, начальный адрес и длину массива памяти, участвующей в обмене.

Рисунок 9.2. Структурная схема КР580ВТ57

Рисунок 9.3. Схема соединения КПДП с системной шиной

с использованием буферного регистра

9.3 Программируемый контроллер прерываний

Программируемый контроллер прерываний (ПКП) КР580ВН59А представляет собой устройство, реализующее в МП-системе обработку запросов прерываний от внешних устройств, например от датчиков аварийных ситуаций или устройств ввода/вывода, использующих протокол обмена по прерыванию. БИС ПКП выполняет следующие функции:

- запоминает запросы прерывания, задаваемые передним фронтом или потенциалом;

- маскирует, т. е. запрещает выполнение избранных запросов;

- формирует вектор прерывания и выполняет действия по переходу на подпрограмму обработки запроса;

- формирует сигнал прерывания для МП;

- выполняет приоритетную обработку запросов прерывания.

БИС КР580ВН59А в зависимости от того, как ее запрограммировать, может вырабатывать либо код команды 8-разрядного МП i8080 CALL ADRV, где ADRV — адрес подпрограммы обработки, либо выдавать на шину данных номер прерывания п для реализации команды INT п 16-разрядного МП i8086.

Одна БИС ПКП обрабатывает восемь запросов прерывания, но при каскадном включении БИС число запросов прерывания может быть увеличено до 64.

Упрощенная структурная схема ПКП показана на рис. 9.4.

Рисунок 9.4. Структурная схема ПКП

В состав программируемого контроллера прерываний входят: двунаправленный 8-разрядный буфер данных (BD), предназначенный для соединения ПКП с шиной данных МП; блок управления чтением/записью (RWCU), который принимает управляющие сигналы от МП и задает режим функционирования ПКП; схема каскадного буфера - компаратора (СМР), которая используется при включении в систему нескольких ПКП; схема управления (CU), формирующая сигналы прерывания и трехбайтную команду call или вектор прерывания n; регистр запросов прерываний (RGI), предназначенный для хранения запросов прерываний; схема обработки по приоритетам (PRB), идентифицирующая приоритеты запросов и выбирающая запрос с наивысшим приоритетом; регистр обслуженных прерываний (ISR), сохраняющий уровни запросов' прерываний, находящихся на обслуживании ПКП; регистр маскирования прерываний (RGM), обеспечивающий запрет одной или нескольких линий запросов прерывания.

Соединение БИС КР580ВН59 со стандартной системной шиной показано на рис. 9.5.

Рисунок 9.5. Соединение БИС КР580ВН59 с системной шиной МП

Схема (см. рис. 9.5) работает следующим образом. Запросы прерываний от внешних устройств поступают на входы IRQ0—IRQ7 и запоминаются в регистре RGI. Далее сигналы поступают на схему обработки приоритетов PRB, разрешающую или не разрешающую дальнейшее прохождение запроса прерывания в зависимости от его приоритета и запрета маскированием. Любой запрос прерывания возможно запретить путем записи маски в регистр RGM. Далее разрешенные запросы поступают в регистр ISR и устанавливают соответствующие его разряды. Схема управления (CU) на основе содержимого регистра ISR формирует сигнал прерывания INT для МП. Микропроцессор принимает сигнал INT и, если прерывания разрешены, подтверждает прием выдачей сигнала INTA. После получения сигнала INTA ПКП выдает на шину D7 – D0 код команды CALL или вектор прерывания п. В первом случае МП выдает еще два сигнала INTA, которые позволяют ПКП передать на шину данных 16-разрядный адрес подпрограммы обслуживания прерывания, причем младший байт адреса передается по первому сигналу INTA, а старший - по второму. Во втором случае МП выдает еще один сигнал INTA, по которому МП считывает с шины данных значение вектора прерывания n.

Программируемый контроллер может работать и в режиме опроса запросов прерывания. В этом случае МП считывает код запроса с наиболее высоким уровнем приоритета по сигналу RD . Прием запросов, маскирование и анализ приоритетов выполняются так же, как и при обслуживании прерываний по запросу.

9.4 Программируемый таймер

Программируемый таймер (ПТ) КР1810ВИ54 предназначен для организации работы МП систем и формирования сигналов с разными временными и частотными характеристиками. Структурная схема БИС показана на рис. 9.6, а условное обозначение  - на рис. 9.7.

Схема таймера содержит: блок управления чтением/записью RWCU с регистром управляющего слова RCW; трехстабильный буфер данных BD; три канала на базе 16-разрядных отрицательных счетчиков СТ0 - СТ2. Каждый канал содержит счетчик, входные и выходные буферные регистры. Счетчики могут работать в двоичном или двоично-десятичном коде. Максимальная частота счетчика составляет 2 МГц для КР580ВИ53 и 5 МГц для КР1810ВИ54.

Рисунок 9.6. Структурная схема БИС КР580ВИ54: CLK - входы тактовых (счетных) импульсов; GATE -   входы разрешения счета, действие которых зависит от режима работы канала;  OUT - выходы счетчиков

Рисунок 9.7. Условное обозначение БИС КР580ВИ54

Обобщенная схема подсоединения ПТ к шинам микропроцессора показана на рис. 10.8. В качестве примера адресные линии А1, А0 можно подсоединить к линиям А2, А1 шины адресов, на вход CS подать сигнал с выхода дешифратора.

Рисунок 9.8. Подключение программируемого таймера к шинам микропроцессора

Контрольные вопросы и задания

- Каким образом обеспечивается хранение информации, поступающей от УВВ?

- Назовите способы адресации портов ввода/вывода.

- Какие функции выполняет КПДП в микропроцессорной системе?

- Опишите режимы работы КПДП.

- В каких случаях целесообразно применение прямого доступа к памяти?

- Укажите назначение регистра состояний.

- Опишите принцип назначения приоритетов каналов.

- Какие функции выполняет контроллер прерываний в МПС управления?

- Какое число запросов прерываний может обслужить одна БИС ПКП?

- Какого максимального количества запросов прерываний можно достичь в системе прерываний на базе БИС КР580ВН59?

- Какие функции выполняет программируемый таймер в МПС?

- Из каких блоков состоит таймер? Что входит в состав одного счетчика?

- Опишите режимы работы таймера.

- Чем отличается действие сигнала GATE в режимах 0 и 1?

Список литературы и ресурсов интернета

К Главе 1

- Сажнев А. М. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для академического бакалавриата. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 139 с.

- A.K. Singh. Foundation of switching theory and logic design. – New age international (P) limited, Publishers. 4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 2008. – 391 p.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2007. – 727 p.

- Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Цифровые устройства. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

- Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с.

К Главе 2

- Сажнев А. М. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для академического бакалавриата. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 139 с.

- A.K. Singh. Foundation of switching theory and logic design. – New age international (P) limited, Publishers. 4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 2008. – 391 p.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2007. – 727 p.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

- Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с.

К Главе 3

- Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Цифровые устройства. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

- A.K. Singh. Foundation of switching theory and logic design. – New age international (P) limited, Publishers. 4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 2008. – 391 p.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2007. – 727 p.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

- Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с.

К Главе 4

- Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Цифровые устройства. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

- A.K. Singh. Foundation of switching theory and logic design. – New age international (P) limited, Publishers. 4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 2008. – 391 p.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2007. – 727 p.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

- Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с.

К Главе 5

- Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Цифровые устройства. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

- A.K. Singh. Foundation of switching theory and logic design. – New age international (P) limited, Publishers. 4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 2008. – 391 p.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2007. – 727 p.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

- Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с.

К Главе 6

- Сажнев А. М. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для академического бакалавриата. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 139 с.

- Костров Б. В., Ручкин В. Н. Микропроцессорные системы и микроконтроллеры. - Издательство: ТехБук , 2007. – 302с.

- Бойко В.И.. Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: БХВ - Петербург, 2004. - 464 с.

- Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с.

- Языки программирования. Ассемблер. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : конспект лекций / С. В. Титовский, Н. В. Титовская. – Электрон. дан. (2 Мб). – Красноярск :  ИПК  СФУ,  2008.

- Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирование англ. Ю. В. Сальникова. — М.: Высшая школа, 1992. — 447 с.

К Главе 7

- Сажнев А. М. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для академического бакалавриата. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 139 с.

- Костров Б. В., Ручкин В. Н. Микропроцессорные системы и микроконтроллеры. - Издательство: ТехБук , 2007. – 302с.

- Бойко В.И.. Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: БХВ - Петербург, 2004. - 464 с.

- Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с.

- Гук М. Процессоры Intel: от 8086 до Pentium II. — СПб.: Питер, 1997. 224 с.

- http://www.intel.com/

- http://www.intel.ru/

- http://www.microprocessor.sscc.ru/Merced/index.ru.html

К Главе 8

- Микушин А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с: ил.

- Бойко В.И.. Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: БХВ - Петербург, 2004. - 464 с.

- Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника.- СПб.: БХВ - Санкт-Петербург. 2000. - 528 с.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

- Лебедев О. Н. Микросхемы памяти и их применение. - М.: Радио связь, 1990.— 234 с.

К Главе 9

- Бойко В.И.. Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника электронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: БХВ - Петербург, 2004. - 464 с.

- Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника.- СПб.: БХВ - Санкт-Петербург. 2000. - 528 с.

- Суэмацу Ё. Микрокомпьютерные системы управления. Первое знакомство. – М.: Изд. дом «Додека - XXI», 2002. – 256 с.

М.О. Балабекова

Цифровые устройства и микропроцессоры

Подписано в печать

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 8,125 п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент,

пр. Тауке хана, 5