Ф. 7.03-20

корабаева к.з., Сахметова г.е., Суворов А.С.

автоматтандырылған электр  жетектің теориясы

Оқу құралы

Шымкент, 2020

қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Корабаева К.З., Сахметова Г.Е., Суворов А.С.

автоматтандырылған электр  жетектің теориясы

6В07150 Электрэнергетика білім беру бағдарламасының білім алушылары үшін

Оқу құралы

Шымкент, 2020

ӘОЖ 623.618.3

КБЖ 31.2

Корабаева К.З., Сахметова Г.Е., Суворов А.С. Автоматтандырылған электр  жетектің теориясы. Оқу құралы. - Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2020.- 170 б.

ISBN ______________

(номері)

Оқу құралында «Автоматтандырылған электр  жетектің теориясы» пәні бойынша тұрақты және айнымалы ток электр жетегі басқару нысаны ретінде қарастырылған. Әртүрлі іске қосу – тежеу режимдері кезінде тұрақты ток машинасының якорь мен қоздыру және айнымалы ток машинасының статор мен ротор (немесе индуктор) тізбегіне енгізілетін қосымша элементтердің талдауы және синтезі жүргізілген. Есептеу мысалдары, өзін өзібақылау сұрақтары келтірілген.

Оқу құралы 6В07150 Электрэнергетика білім беру бағдарламасының білім алушыларына арналған.

Пікір білдірушілер: Ескендиров Ш..З. – Шымкент университеті, Жаратылыстану кафедрасының профессоры, техника ғыл. докторы;

Игисинова С. Ж. - Оңтүстік Жарық Транзит ЖШС бас директоры;

Исмаилов С.У. - Ақпараттық технологиялар орталығының жетекшісі, т.ғ.к., доцент.

Оқу құралын  М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі баспадан шығаруға ұсынған, хаттама № _____ « _____» ________ 2020ж.

| ISBN ______________ | © М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті |
| --- | --- |

Мазмұны

| 1Кіріспе 1 - Тарау. Электр жетектің механикасы 1.1 Электр жетектің даму тарихы 1.2 Негізгі түсініктер және анықтамалар 1.3 Электр жетектің классификациясы | 6 8 8 10 13 |
| --- | --- |
| 1.4Электр жетектің механикалық бөлігінің элементтері 1.5 Кинематикалық сұлбалардың арналуы және түрлері 1.6Электр жетектің механикалық бөлігінің типтік жүктемелері 1.7 Серпімді иінкүштер мен күштердің пайда болуы | 16 17 21 26 |
| 1.8 Есептік механикалық схемаларды құру негізі 1.9 Моменттер мен кедергі күштерді келтіру 1.10 Инерция моменттері мен инерциялы массаларды келтіру | 29 31 33 |
| 1.11 Механикалық бөлігінің құрылымдық схемалары 1.12 Электр жетектің механикалық бөлігін басқару объектісі ретінде қарау | 35 36 |
| 1.13 Үдеу және баяулау, жүргізіп жіберу, кері айналдыру, тежеу және жүрісін тоқтату | 38 |
| 1.14 Қозғалтқыштың электромагниттік иінкүшін басқару жолымен өтпелі процестердің қажетті сипатын қалыптастыру | 42 |
| 2 - Тарау. Электр қозғалтқыштардың электр механикалық қасиеттері және сипаттамалары | 46 |
| 2.1 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестері 2.2 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерін жалпылама математикалық түрде өрнектеу | 46 48 |
| 2.3 Жалпыландырылған электр машина жайлы жалпы мәлімет 2.4 Жалпыландырылған машинаның теңдеулерін координаталық және фазалық түрлендіру | 50 51 |
| 2.5 Энергияны түрлендіру режимдеріжайлы мәлімет 2.6 Электр механикалық және механикалық сипаттамалар 2.7 Механикалық сипаттамалардың қатандығы туралы түсінік | 53 55 58 |
| 2.8 Энергияны түрлендірудің энергетикалық көрсеткіштері 2.9 Энергияны электр механикалық түрлендіру процесіне қойылатын шектеулер | 60 61 |
| 3 - Тарау. Электр механикалық жүйелердің динамикасы | 62 |
| 3.1 Сызықтық механикалық сипаттамасы бар электр механикалық жүйенің жалпылама құрылымдық схемасы 3.2 Жүйенің статикалық жұмыс режимдері | 62 64 |
| 3.3 Серпінді механикалық байланыстарын есепке алмағандағы жүйенің динамикалық қасиеттері 3.4 Электр жетегінің демпферлеуші қабілеті туралы түсінік және оның параметрлерінің механикалық бөлігіндегі тербеліске тигізетін ықпалы | 67 68 |
| 3.5 Өтпелі процестер жайлы жалпы мәлімет 3.6 Электр жетекте өтпелі режимдердің пайда болу себебі | 70 70 |
| 3.7 Тұрақты ток қозғалтышты жұргізіп жіберу 3.8 Тежеу режимдерінің түрлері 3.9 Тежеу кезіндегі өтпелі процестер | 72 76 79 |
| 3.10 Тұрақты ток қозғалтқыштың механикалық сипаттамалары 3.11Тұрақты ток қозғалтқыштарының айналу жиілігін реттеу тәсілдері | 80 82 |
| 3.12Асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу | 83 |
| 3.13Асинхронды қозғалтқыштың тежелуі | 85 |
| 3.14 Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу және тежеу кездеріндегі өтпелі процестердің сипатына электрмагниттік энергияның тигізетін ықпалы | 89 |
| 4 - Тарау. Электр жетектің координаталарын реттеу | 92 |
| 4.1Электр жетектің координаталары және оларға қойылатын талаптар | 92 |
| 4.2 Статикалық және динамикалық сипаттамаларды қалыптастыру | 93 |
| 4.3 Басқару, реттеу және координаталарын өзгерту терминалогияларына түсінік 4.4 Реттелетін электр жетектің негізгі техника –экономикалық көрсеткіштері | 95 96 |
| 4.5Айнымалыларды реттеу дәлдігі | 98 |
| 4.6 Реттеу ауқымы (диапазоны) | 99 |
| 4.7 Автоматтық реттеу кезіндегі сапалықтық динамикалық көрсеткіштері 4.8 Жылдамдықты реттеу кезіндегі электр жетектің рұқсат етілген жүктемесі | 100 101 |
| 4.9 Генератор – қозғалтқыш жүйесі | 103 |
| 4.10 Тиристорлы түрлендіргіш-қозғалтқыш (ТТ-Қ) жүйесі | 104 |
| 4.11 Электр жетектің механикалық шамаларына түрлендіргіштердің сыртқы сипаттамаларының тигізетін ықпалы | 105 |
| 4.12 Айнымалы ток электр жетектің иінкүшін кернеуді өзгерту арқылы реттеу | 108 |
| 4.13 Тиристорлы кернеу реттегіші –асинхронды қозғалтқыш жүйесі | 109 |
| 4.14 Тұрақты ток электр жетектің жылдамдығын реттеудін реостаттық өзгерту арқылы міндеттері мен принциптері | 111 |
| 4.15 Айнымалы ток электр жетектің жылдамдығын реостаттықреттеу | 112 |
| 4.16 Айнымалы ток электр жетектің жылдамдығын кернеуді өзгерту арқылы реттеу | 117 |
| 4.17 Айнымалы ток электр жетектің жылдамдығын қос полюстер санын өзгерту арқылы реттеу | 118 |
| 4.18 Жиіліктік реттеу жайлы мәлімет | 119 |
| 4.19 Заманауи жиілік түрлендіргіштерді басқару әдістері | 121 |
| 4.20Скалярлы басқарылатын асинхронды электр жетек | 121 |
| 4.21 Векторлы басқарылатын асинхронды электр жетек | 122 |
| 4.22ЖТ-АҚ (жиілік түрлендіргіш-асинхронды қозғалтқыш) тұйықталмаған жүйесіндегі реттеу | 125 |
| 4.23 Реттеудің жалпы заңдары | 126 |
| 4.24 ЖТ-АҚ жүйесінің аппараттық іске асырылуы | 128 |
| 4.25 Қорғаныс функцияларының жүзеге асырылуы | 131 |
| 4.26 Қосарлы қоректі машиналардың жылдамдығын реттеу принциптері | 133 |
| 4.27 Вентильді машиналы каскадтар | 133 |
| 4.28 Электрлі вентильді каскад | 134 |
| 4.29 Каскадтық схемаларда жылдамдықты автоматты түрде реттеу | 135 |
| 5 - Тарау. Көп қозғалтқыштық электр механикалық жүйелер | 136 |
| 5.1 Көп қозғалтқышты электр жетек құрамы | 136 |
| 5.2 Статикалық режимдерде жүктемені қозғалтқыштар арасында тарату | 138 |
| 5.3 Серпінді көп қозғалтқыштык электр механикалық жүйелердің динамикасының ерекшеліктері 5.4 Серпінді технологиялық байланыстары бар көп қозғалтқыштық электр жетектері | 139 140 |
| 5.5 Байланысқан жетектерге автоматтық реттеу объектісі ретінде қарау 5.6 Электр білігінің жүйесі | 142 143 |
| 6 - Тарау. Электр жетектің энергетикасы және қуатын таңдау негіздері | 145 |
| 6.1 Электр жетектің энергетикасы | 145 |
| 6.2 Электр жетектің энергетикалық сипаттамалары | 146 |
| 6.3 Энергия шығындары және реактивті қуатты тұтыну | 148 |
| 6.4 Қалыптасқан жұмыс режимдеріндегі энергия шығындары | 149 |
| 6.5Қозғалтқыштың өтпелі режимінің энергетикасы | 151 |
| 6.6Өтпелі процестің энергетикасын | 152 |
| 6.7 Шығындарды азайту тәсілдері | 155 |
| 6.8 Реттелетін электр жетектің энергетикасы | 156 |
| 6.9Әртүрлі түрлендіргіштері бар БЖ-Қ (басқарылатын жетек-қозғалтқыш) жүйесінің энергетикалық көрсеткіштері | 158 |
| 6.10 Электр жетектің жүктемелік диаграммасы жайлы жалпы мәлімет | 161 |
| 6.11 Жүктемелік диаграмманы тұрғызу әдістері | 161 |
| 6.12 Қозғалтқыштардың номинал жұмыс режимдері | 163 |
| 6.13 Қозғалтқышты тандап алудың негізгі төлқұжаттық деректер | 166 |
| 6.14 Есептеу мысалдары | 168 |
| Әдебиеттер тізімі | 171 |

Кіріспе

Автоматтандырылған электр жетек  – электр энергияның негізгі  тұтынушысы. Өнеркәсібі дамыған елдерде өндірілетін электрэнергияның 70%  электр жетекпен механикалық энергияға түрлендіріледі.Сондықтан еңбектің жарақтануының  негізі электр жетегінің дамуы мен жетілуі болып табылады, ол өнімділіктің өсуіне және өндірістің тиімді жоғарлауына мүмкіндік береді. Электр жетегінің қасиеттері мен мүмкіншіліктерін білу энергетик маманына электрмен жабдықтау жүйесінің сонымен қатар технологиялық машиналардың талаптарын есепке алып электр жетекті тиімді қолдануына мүмкіндік береді.

Казіргі уақытта өнеркәсіптің негізгі салаларында электр жетектің орнатылған қуатының  қозғалтқыштардың барлық түрі (жылу, гидравликалық, пневматикалық)  бар жетектің жалпы орнатылған қуатына қатынасы 100 %-ға жуық. Мұнын себебі электрқозғалтқыштарды түрлі қуаттарға(қуаттың жүздеген бөлігінен ондаған мың қиловаттарға дейін)  және  айналу жиіліктерге арнап жасап шығарады; электр жетек түрлі төмен және жоғары температуралардағы  агрессивті сұйық және газды орталарда жұмыс істейді; түрлендіргіші басқарылатындықтан,  электр жетек технологиялық машинаның жұмыс бөліктерінің түрлі қозғалыс параметрлерін қамтамасыздандырып,  технологиялық процесстің барысын  жеңіл реттейді; оның пәк жоғары, пайдалануда сенімділігі жоғары және қоршаған ортаны ластамайды.

Заманауи электр жетектің айрықша ерекшелігі, ондағы басқару сигналы арнайы автоматты басқару құрылғысымен адамның тікелей қатысуы болмай түзетіледі. Мұндай басқаруды автоматты, ал электр жетекті автоматтандырылған  деп атайды.

Электр жетек технологиялық процестермен тығыз байланыста, оның салдары электр жетегіне жетілдіруші әсер етеді. Технологиялық қондырғыларға қойылатын талаптардың үздіксіз артуы электр жетегінің тиісті дамуын, оның элементтік базасының жетілдірілуін қамтамасыз етті.

Өз кезегінде, электр жетектің дамуы технологиялық ауқымға орасан  әсерін  тигізеді, бұрын болмаған жаңа мүмкіндіктерді ашады көптеген өндірістерді толық автоматтандыруға қол жеткізеді. Казіргі таңда бұл салада электр энергияны үнемдеп қолдану, электр жетекті тиімді пайдалану  мәселесі тұрақты қойылып келеді.

Автоматтандырылған электр жетек жүйесінің құрамы, яғни онда пайдаланылатын электронды, микропроцессорлы және компьютерлік құрылғылар мен ол орындайтын технологиялық процестегі операциялар күрделі. Бұл құрылғыларды дұрыс  жинақтау,  пайдалану және баптау жұмыстарымен шұғылданатын мамандардың теориялық және практикалық дайындық денгейі жоғары болуы тиіс. Бұл саладағы энергетик мамандар  автоматтандырылған электр жетегінің элементтік базасын, автоматты басқарудың негізгі қағидаларын және жұмысын жете білуі тиіс. Сондықтан автоматтандырылған электр жетегінің теориясын оқып үйрену, оның заңдылықтарын біліп игеру электр жетегін және электр энергиясын тиімді  пайдаланудың алғашқы шарты болып табылады.

1- Тарау

Электр жетектің механикасы

1.1  Электр жетектің даму тарихы

Бұрынғы уақыттан бері  адам механикалық энергияның көзі болып табылатын  ауыр физикалық еңбекті механизімдер мен машиналардың жұмысына алмастыруға ұмтылған. Бұл үшін көлікте және ауыл шаруашылық жұмыстарында, малдың бұлшық еттерінің  күшін, жел және су энергиясын қолданған, кейін  отынның химиялық энергиясын қолданған,осылай жетек пайда болған.Ең көне жетектің түрі - қол жетегі, мұнда қозғалтқыш –машина ретіндеадамның бұлшық еттерінің  күші пайдаланылған. Жетектің бұл түрі казіргі уақытта да сақталған десек болады, мысалы – ет тартқыш, тігін машинасы. Адамзат ауыр жұмыстарда қол жетегінің орнына  ат жетегін қолданды, яғни малдың бұлшық еттерінің  күшін, мысалы –шахталы көтергіш ретінде. Жетек үшін жел мен судың күшін қолдану, су және жел жетегінің пайда болуына алып келді.Су қоймасының плотинасында орналасқан су турбинасы жалпы трансмиссиялы білікті айналдырады, оның механикалық энергиясы белдікті берілістер мен шкивтің көмегі арқылы  көптеген жұмыс машиналарға беріледі.

Электр жетектің даму тарихы ХІХ ғасырдың бірінші ортасынан басталады, жұмыс істеуге қабілетті электр қозғалтқыштар үлгісі жасалған Бұл кезеңде (1819ж)  даттық ғалым Г.Х. Эрестед, тогы бар өткізгіш пен магнит өрісінің өзара механикалық  әсерлесу заңын  және ағылшын ғалымы М. Фарадей  электр магнитті индукция  заңын (1831 ж) ашқан,  бұл қолданбалы электр техниканың дамуына алымды түрткі жасады.

Электр жетекті жасау приоритететі орыс ғалымдары Б.С. Якоби және  Э.Х. Ленцке тиісті, оларжоғарыда аталған  заңдылықтар негізінде 1834 ж айналмалы қозғалатын тұрақты ток қозғалтқышын ойлап жасап шығарған,ал 1838жылыБ.С. Якоби құрамында заманауи электр машинаның барлық элементтерібар, конструкциясы жетілдірілген, катерді 5 км/сағ жылдамдықпен қозғалтатын бірінші тұрақты ток электр жетегін жасаған.Сол себебті 1838 жылды электр жетектің «тұған жылы» деп есептелінеді. Бірақ қозғалтқыш конструкциясының толық  жетілмегендігінен және ең бастысы электрэнергия көзінің (гальваникалық батареядан қоректену  бірнеше сағатқа жетеді ) үнемшіл еместігіне байланысты, электр жетек практикада  қолданым таппады.

1870жылы «Альянс» атты француз фирмасының маманы З. Грамм тұрақты ток электр генераторының өндірістік түрін жасады, бұл электр жетекті өндіріске ендірудің және оның дамуының жаңа  импульсы  болып табылды.Яғни 1872 жылы орыс ғалымы В.Н. Чиколев доғалы лампалар үшін реттегіш-электр жетекті, 1886 жылы – желдеткіштің электр жетегі, 1982 жылы – тігін машинасының электр жетегі жасап шығарылды.

ХІХ ғасырдың ортасында баспаханалық және тоқыма машиналары үшін тұрақты ток қозғалтқышы бар электр жетекті қолдану әрекетінФранция және Италия ғалымдары жасаған. Бірақ тұрақты ток жүйесі қанағаттанарлық шешім бермеді.1886 жылы итальялық ғалым Г. Феррарис пен югославия  ғалымы Н. Тесла ашқан айналмалы магнит өрісі құбылысы, электр жетегінің дамуы үшін негізгі қажетті жағдайларжасады, көп фазалы электр қозғалтқыштардың конструкциясының бастамасы болып табылды. 1890жылдары электр жетек қолданылатын механизімдердің жалпы қуатынан 5 % -н құрады.

ХIХ ғасыр –бұ ғасыры деп аталған,  су жетегін бу машиналары алмастырды. Бу жетегінде механикалық энергия бу қозғалтқыштан  белдікті берілістер мен жалпы трансмиссиялы білік арқылы жұмыс машинаға беріледі, бұл топталған трансмиссиялық (механикалық) жетек деп табылады.   Электр жетекте механикалық энергияның негізгі көзі -қозғалтқыш болып табылады.ХХ ғасырды  электр тоғының ғасыры деп атаған, жұмысшы машина жетегінің негізгі түрі –электр жетек болып табылды.

Электр жетектің кең қолданымы 1889-1891 жылдары орыс инженері М.О. Доливо-Добровольскийдің үш фазалы айнымалы ток жүйесін және үш фазалы асинхронды қозғалтқышты жасап шығаруымен байланысты. Үш фазалы жүйенің қарапайымдығы, электр энергияны орталықтан өндіру мүмкіндігі, оны тарату ыңғайлығы келесі жағдайға алып келді, яғни   1927 ж жетек қозғалтқыштарының жалпы қуатының 75 % -н электр қозғалтқыштары құрады.

ХІХғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында электр станциялары салынды, электр желілері дами бастады. Электр энергиясын орталықтан өндіру мен бөліп тарату, өндірістік электр жетекті  жасаудың негізін қалады.

Бу немесе суқозғалтқыштары бар топтық жетек орнына топтық электр жетегі орын ала бастады. Бұл жаңа алғашқы енгізулердің арқасында жабдықтар күрделенді, қымбаттай түсті, алыс қашықтықтарға электр энергиясын жеткізу елеулі шығындарға алып келді.Сонан соң дербес, жеке  электр жетегіне өту кезеңі басталды. Бұл ХХ ғасырдың басы осындай елеулі жаңалықтарға толы  және оны жақтайтындармен оған қарсылық жасаумен түсінбеушілік жасайтындар арасында ұзақ уақыт күрес өтті. Нәтижесінде  жаңадан салынған кәсіпорындарда дербес электр жетегі толық қолданым тапты.Осылай электр жетегі механикалық жетекті ығыстырып шығарды.

Практикалық тәжірибе пайда болған электр жетектің әрі қарай дамуы үшін теориялық базасын өңдеуді және жүйелендіруді, талдауды талап етті. Бұл уақытта , яғни 1880 жылдары орыс ғалымы, ірі электртехник Д.А. Лачиновтың «Электричество» журналында жарияланған«Электромеханикалық жұмыс» атты мақаласы маңызды роль атқарады. Ол өзінің мақаласында алғашқы рет, тұрақты ток қозғалтқышының механикалық сипаттамасы үшін өрнекті, электр машиналардың қоздыру амалы бойынша классификациясын берді, қозғалтқышты генератордан қоректендіру шарттарын қарастырды  және  жеке дара электр жетекті қолданудың тиімділігін дәлелдеді.  Сондықтан 1880 жылды  «электр жетек жайлы ғылым  жылы» деп саналады.

Электр жетекті жобалайтын, оны өндіріске ендіретін және қызмет көрсететін мамандардың жетіспеушілігіне байланысты, 1923 жылы Петербургтегі электротехникалық институтта ғалым С.А. Ранкевич бірінші «Өнеркәсіп кәсіпорындарын электрлендіру» кафедрасын ашты, мұнда электржетек –инжернерлерін даярлайтын. 1925 жылы С.А. Ранкевичтің «Механикалық энергияны электрлі тарату» атты  оқу құралы шықты, бұл электр жетек теориясының сұрақтарын қарастыратын бірінші негізгі жұмыс.

1930 жылдары Уатт-Ползунов идеясы немесе автоматты басқару идеясы электр жетектеріне бейімделіп қарқында дами бастады.

Электр жетек теориясының мұнан былай дамуы В.К. Поповтың, А.Т. Головкиннің, Д.П. Морозованың, В.А. Шубенконың және басқа ғалымдардың жұмыстарында орын алды.

Автоматиканың электр машиналы және электр магнитті жүйелерінің қарқынды дамуы 1940-1945 жылдары электр жетекті басқаратын күрделі заңдарын түзеуге және  түрлі тұйықталған басқару жүйелерін қолдануға мүмкіндік берді.1940 жылдары   дербес электр жетегінің электрмеханикалық бөлімі, соның құрамында көп қозғалтқышты электр жетектер қазіргі сипатын ала бастады.

1960-1970жылдары өндірістік электрониканың және күштік жартылай өткізгіш техниканың дамуына байланысты электр жетектің электротехникалық базасы түбегейлі өзгере бастады, бұл басқарудың тез әрекет етуін және икемділігін күрт жоғарлатты.

1970-1980 жылдары микропроцессорлы техника тарала бастады,  нәтижесінде электр жетекті автоматтандыру және басқару жүйелеріне есептеуіш құрылғыларды ендіруге мүмкіндік берді.

Электр жетектің әрі қарай дамуы электр жетекті автоматты жобалау жүйелерін жасауға, динамикасын, сенімділігін және құрастыру құралдарын жақсартуға бағытталды.

1980-2000 жылдары комплектілі электр жетек жүйелері түзелді, олардың күштік бөліктері және компьютерлі басқару жүйелері көп жағдайда функционалды және ақпаратты артық.

Заманауи электрлік жетектер, негізінен автоматтандырылған болады. Автоматтандырылған электрлік жетек бағдарлы басқарылатын, өзгермелі берілуші сигнал бойынша атқарушы бөліктің орын ауыстыруын қадағалайтын, осы бөліктің баптарына сай басқарылатын, атқарушы бөліктің жұмыс режиміне сай автоматтық бейімді басқарылатын талаптарға сай жұмыс істейді.

1.2  Негізгі түсініктер және анықтамалар

Заманауи өнеркәсіп өндірісінде, көлікте, құрылыста, тұрмыста алуан түрлі технологиялық процестер орындалады, оларды жүзеге асыру үшін мыңдаған түрлі машиналар жасалған. Пайдалы кендерді экскаватордың, бұрғылайтын қондырғылардың және көмір комбайындарының көмегімен табады, адамдарды және бұйымдарды электр көлігімен, лифтімен және экскалатормен  тасымалдайды, сұйықтықтарды  және газдарды сорғыштардың және желдеткіштердің  көмегімен тасымалдайды, түрлі материалдарды және бұйымдарды станоктармен өңдейді және т.б. мысалдарды келтіруге болады. Көбінесе жұмысшы машина бірнеше технологиялық процестерді орындау үшін қызмет етеді. Көтеріп-тасымалдайтын машинаның  кем  дегенде екі механизімі болады – жүкті көтеретін механизім және тасымалдайтын механизім.

Жұмысшы машина және механизім – бұл адам қызметінің және қызмет көрсетететін  барлық салаларында,  өндірісте адамның еңбегін алмастыру үшін және еңбек құралдарының орнын, күйін, қасиетін және формасын өзгертетін  құрылғылар.

Жұмысшы машина(механизім)  өзара байланысқан бөлішектермен түйіндерден құралады, оның бірі технологиялық процестің тапсырылған операциясын тікелей орындайды және сондықтан орындаушы орган деп аталады. Лифтілерде бұл- кабина, экскаваторларда- ожау, желдеткіште  және сорғыштарда бұл - жұмысшы дөңгелек, фрезерлы станокта – фреза.т.б.. Бір маңызды жағдайды есепке алу қажет бұл – барлық технологиялық процестер орындаушы органның механикалық қозғалысының арқасында жүзеге асырылады. Сонымен қатар жұмысшы машинада (механизімде) бір ғана орындаушы орган емес бірнешесі өзара әрекет жасауы мүмкін, мысалы тасымалдайтын көлікте бұл барабан, ол лентаны орналастырады және жүк орналасқан лентаның өзі.

Тапсырылған технологиялық операцияны орындау процесінде орындаушы орган өзінің қозғалысына қарсы кедергіні жеңіп өтуі қажет, оның себебі - үйкеліс күштері және салмақ күштері, заттардың  серпімді және иілмелі деформациясы немесе басқа да факторлар. Бұл үшін,арналуына сәйкес, жетек деп аталатын басқа құрылғыдан орындаушы органға механикалық энергия берілуі қажет .

Жетек деп  үштүрлі маңызды бөліктен құралатын құрылғыны білеміз, ол 1суретте келтірілген: 1-электр қозғалтқыштан (ЭҚ), 2- механикалық берілістер құрылғысынан (МБҚ), 3- технологиялық машинадан (ТМ).

~тораптоторап

ЭЭ

у(t)

МЭ

МЭ

ЭЭ

Uб

Т

ЭҚ

МБҚ

ТМ

1 – сурет. Электр жетектің  функционалды сұлбасы

Қозғалтқыш (ЭҚ)  энергияның әр түрлі (жел,  су, күн т.б) түрін механикалық энергияға түрлендіруге арналған, механикалық берілістер құрылғысы (МБҚ) қозғалтқыштан механикалық энергияны технологиялық машинаға (ТМ) жеткізу үшін арналған.  Механикалық берілістер құрылғысы (МБҚ) жеткізілетін механикалық энергияның санына әсерін тигізбейді, бірақ оның параметрлерін өзгертуге мүмкіндік берді және  қозғалыстың түрлерін келістіру үшін оны белдікті, шынжырлы, тісті немесе басқа да механикалық беріліс түрінде жасайды.

Технологиялық машинада (ТМ) механикалық энергия (МЭ) өңделетін материалдың немесе бұйымның орнын, формасын, күйін, қасиетін  өзгерту үшін қолданылады.

Заманауи жетекте механикалық энергия көзі  ретінде түрлі электр қозғалтқыштар (ЭҚ) қолданылады. Олар электр энергияны (ЭЭ) механикалық энергияға түрлендіреді сондықтан жетек электр жетек (ЭЖ) деп аталады.Оның функционалды сұлбасы 1 суретте келтірілген. Оның құрамына аталған элементтерден басқа басқарылатын түрлендіргіш (Т)  кіреді, оның көмегімен электр энергия(ЭЭ)  тораптан электр қозғалтқышқа(ЭҚ)  беріледі.

Түрлендіргішпен басқару сигналын Uб өзгертіп, тораптан қозғалтқышқа   жеткізілетін электр энергия санын өзгертуге болады. Нәтижесінде қозғалтқышпен өндірілетін және технологиялық машинамен алынатын механикалық энергияның санын өзгертуге болады. Бұл өз ретімен технологиялық процесстің өзгеруіне  алып келеді, оның тиімділігі реттелетін шамамен сипатталады  y(t).

Автоматтандырылған электр жетектің толық функционалды сұлбасын құрастыру үшін  «Электр жетегі» анықтамасын беру керек. Электр жетек –бұл басқарылатын  электрмеханикалық жүйе, олэлектр түрлендіргіштен, электр қозғалтқыштан, берілістен, басқаратын және ақпараттық құрылғыдан құралады, ол  жұмысшы машинаның және механизімнің орындаушы бөлігін қозғалысқа келтіру және сол қозғалысты бір мақсатта  басқару үшін арналған.

Өндірістік механизімнің автоматтандырылған электр жетектің толық функционалды сұлбасы 2суретте келтірілген. Жетектің басқару жүйесінің  БЖ құрамына күштік КБЖ және ақпараттық АБЖ  жүйе құраушылары  кіреді. Басқару жүйесі келесі параметрлері Uc,Ic,fc  бар тораптан қоректенеді және оларды электр қозғалтқыштың ЭҚ жұмыс режиміне сәйкес қоректендіру үшін түрлендіреді. Беріліс механизімі БМ қозғалтқыштың білігіндегі механикалық параметрлерді- моментті және айналу жиілігін түрлендіру және оларды орындаушы механизімге ОМ  беру үшін арналған.

2 -сурет. Автоматтандырылған электр жетектің толық функционалды сұлбасы

Электр түрлендіргіш құрылғы - электр жетекті электр энергия көзімен байланыстырады және параметрлері Uc,Ic,fc бар электр энергияның Wcбір формасын  басқа параметрлері U,I,fбарформасына Wдтүрлендіру үшін арналған. Казіргі уақытта негізінде күштік жартылай өткізгішті түрлендіргіштер кеңінен қолданылады: тиристорлы басқарылатын түзеткіштер, транзисторлы ендік-импульсты түзеткіштер (ШИП), транзисторлы, тиристорлы инверторлар, қозғалтқыш тұтынатын электр энергия кернеуінің  параметрлерін және формасын өзгерту үшін арналған жиілік түрлендіргіштері.

Электр қозғалтқыш құрылғы- электр энергияны Wд механикалық энергияға Wм түрлендіреді және жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің, механизімдердің қозғалысының формасын беріліс құрылғының көмегімен бірге түзейді.Ток түріне байланысты электр қозғалтқыштар бөлінеді; тұрақты ток және айнымалы ток(асинхронды және синхронды) қозғалтқыштары. Қоректендіретін кернеудің денгейіне байланысты электр қозғалтқыштар бөлінеді: номиналды кернеуі 1 кВ дейінгі –төмен кернеулі, 1 кВ жоғары- жоғары кернеулі. Ротордың( якордің) қозғалысының сипатына байланысты бөлінеді: айналмалы, алға ілгермелі,(сызықты) және қайтымды- ілгермелі қозғалысты, үздіксіз немесе дискретті(қадамды) сипаты бар.

Беріліс құрылғысы – қозғалыстың формасын түрлендіру үшін арналған және электр қозғалтқыштан  жұмысшы машинаның орындаушы бөлігіне механикалық энергияны тапсыру үшін. Осылай жұмысшы машинаның механизімдері  энергияныWо.м.  орындаушы бөліктің механикалық жұмысына түрленеді, оның шығыс координаттары М р.о. –кедергі момент, , р.о– айналмалы қозғалғанда бұрыштық жылдамдық, немесе Fр.о. –кедергі күш,  vр.о. – ілгермелі қозғалғанда сызықты жылдамдық.

Басқаратын құрылғы – энергия ағындарының тапсырылған басқару заңдарын түзету және электр түрлендіргішті, электр қозғалтқышты және (немесе) беріліс құрылғысын басқару үшін арналған. Заманауи электр жетекте басқару құрылғы,  оның   бөлінбейтін бір бөлігі, ол  автоматты немесе жартылай автоматты басқару функцияларын орындайды.

Ақпаратық құрылғы – бұл датчик түрлендіргіштердің жиынтығы, олар электр жетек координаттарын өлшеу үшін және оларды электр сигналдарына түрлендіру үшін арналған. Электр жетек жүйесі құрамында ақпараттық құрылғы болуына байланысты бөлінеді: тұйықталған және ажыратылған жүйе. Ажыратылған жүйелерде басқару сигналдары тек басқару құрылғыдан беріледі. Ал тұйықталған жүйеде  ақпараттық құрылғымен өлшенген шамалар басқару құрылғысында қажетті басқару сигналын өңдеу үшін  қолданылады.

1.3 Электр жетектің классификациясы

Барлық электр жетектерді бірнеше түрлерге бөлуге болады: функционалды арналуы бойынша,  энергины бөлу амалдары бойынша, жұмысшы машинаның шығыс білігіндегі қозғалыстың формасына байланысты, тұтынатын ток түріне байланысты және басқа.

Функционалды арналуы бойынша электр жетектер бөлінеді: бас электр жетек және қосалқы. Бас электр жетек  жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің қозғалысын қамтамасыз етеді, яғни технологиялық процестің негізгі операциясын. Қосалқы электр жетек машинаның қосалқы органдарының қозғалысын қамтамасыз етеді. Мысалы токарлы станокта бас жетек дайындықты өңдейтін айналмалы қозғалысты  қамтамасыз етеді, ал қосалқы –бөлшек бойымен (ұзына бойы тарту)  кескіштің ілгермелі қозғалысын орындайды. Мұндай жетекті беру жетегі деп атайды.

Энергияны бөлу амалдары бойынша электр жетектер бөлінеді:

1)топтық электр жетек – бір қозғалтқыштан беріліс құрылғысының торабы  тармақталған, ол арқылы қозғалыс бірнеше жұмысшы машинаға беріледі немесе бір жұмысшы машинаның бірнеше  орындаушы бөлігіне. Топтық электр жетектің бір қатар кемшіліктері бар, әр жұмысшы машинаны немесе оның орындаушы бөлігін бір мақсатпен басқару мүмкін емес және күрделі беріліс құрылғыда үлкен шығындар болады.

2) жеке (дара) -бір қозғалтқыштан тек бір жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің қозғалысы қамтамасыз етіледі, бұл беріліс құрылғысының кинематикалық тізбегін қарапайым етеді және оның сенімділігн жоғарлатады, энергия шығындарын азайтады. Бір жұмысшы машина үшін бірнеше электр қозғалтқыш болғанымен , жеке электр жетек практикада кең қолданылады. Егер әр орындаушы бөлік бір қозғалтқышпен қозғалысқа келтірілсе, онда жеке ЭЖ  бір қозғалтқышты деп аталады. Көп қозғалтқышты жеке электр жетек  бұл -  механикалық өзара байланысқан бірнеше электр қозғалтқыш бір жұмысшы машинаның немесе оның орындаушы бөлігінің  жалпы білігіне  үйлесімді жұмыс жасайды.

3) өзара байланысқан –бірнеше өзара электрлі немесе механикалы байланысқан электр жетектер үшін технологиялық процестің тапсырылған басқару заңын қамтамасыз ететін(мысалы  максималды өнімділікті минимум энергия шығымен бас жетектің  басқару жүйесінде және бөлшекті сапалы өңдеуін токарлы станоктың беру жетегімен қамтамасыз ету). Өзара байланысқан электр жетекке бірнеше электр қозғалтқыштың синхронды айналу жүйесін жатқызуға болады, онда арнайы электрлік байланыс сұлбасы қолданылады, оны электрлік білік деп атайды.

Жұмысшы машинаның шығыс білігіндегі қозғалыстың формасына байланысты, тұтынатын ток түріне байланысты және әрекет ету принципі мен айналу бағытына байланысты электр жетек айналмалы және ілгермелі қозғалысты, тұрақты және  айнымалы ток жетегі, үздіксіз және дискретті әрекет ететін, реверсивті  және реверсивті емес жетектер.

Беріліс құрылғының түріне және жұмысшы машинаның конструкциясына байланысты электр жетек (ЭЖ)бөлінеді:

1.Айналмалы қозғалыс жасайтын ЭЖ, жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің айналмалы қозғалысын жүзеге асырады, оның шығыс параметрлері  - Ми.о. жұмыс машинаның орындаушы бөлігінің моменті, и.о.-орындаушы бөліктің бұрыштық жылдамдығы;

2.Алға ілгермелі қозғалыс жасайтын ЭЖ, жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің сызықты қозғалысын жүзеге асырады, оның шығыс параметрлері  - Fи.о. , Vи.о. –орындаушы бөліктің салатынкүші және  сызықты жылдамдығы.

3. Тербелмелі электр жетек немесе арнайы деп аталатын, ол жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің қайтымды- ілгермелі (тербеліс) қозғалысын қамтамасыздандырады. 1 кестеде автоматтандырылған электр жетектің классификациясы келтірілген.

1 кесте - Автоматтандырылған электр жетектің классификациясы

| Классификациялық көрсеткіш | Классификациялық градация |
| --- | --- |
| Электр жетектің келтірілетін жұмысшы бөліктердің саны бойынша | Жеке (дара) Көп қозғалтқышты Топтық |
| Электр қозғалтқыштың қозғалысының түрі бойынша | Айналмалы Сызықты Көп координатты |
| Қозғалтқыштың жұмысшы бөлікпен жалғану амалы бойынша | Редукторлы Редукторсыз Конструктивті -интегралды |
| Реттелуі бойынша | Реттелетін Реттелмейтін |
| Негізгі реттелетін параметірі бойынша | Момент бойынша реттелетін Жылдамдық бойынша реттелетін Орналасуы бойынша реттелетін |
| Басқару түрі бойынша | Қолмен басқарылатын. Жартылай автоматты басқарылатын. АБЖ жылдамдық бойынша тұйықталған, тапсырма қолмен берілетін немесе технологиялық процесті басқаратын жүйемен. орнын АБЖ тұйықталған, дәлдік позициялауы қамтамасызданған. Бағдарламалы басқарылатынқадағалаушы. |

Өзін өзі бақылу сұрақтары

1. Жұмысшы машина және механизім қызметін түсіндіру

2. Орындаушы бөліктің  арналуы, түрлері, мысал келтіру

3. Қозғалтқыштың арналуы, түрлерін атап шығу

4. Беріліс құрылғысыныңарналуы, түрлері

5. Жетектің негізгі функциясы  және құрамын атап шығу

6. Автоматтандырылған электр жетектің анықтамасын есте сақтау

7.Электр жетектің күштік каналына қандай құрылғылар кіреді

8. Функционалдыарналуы бойынша электр жетектердің түрі

9. Топтық электр жетекті түсіндіру

10. Жеке (дара)электр жетекті түсіндіру

11. Өзара байланысқанэлектр жетекті түсіндіру

12. Электр жетектерді қандай көрсеткіштер бойынша бөлуге болады

1.4 Электр жетектің механикалық бөлігінің  элементтері

Автоматтандырылған электр жетектің негізгі міндеті – технологиялық режимнің талаптарына сәйкес жұмыс машинаның орындаушы механизімдерін қозғалысқа келтіру және олардың қозғалысын басқару. Бұл қозғалысты автоматтандырылған электр жетектің механикалық бөлігі жүзеге асырады, оның құрамына өзара механикалық байланысқан қозғалатын қозғалтқыш роторының, беріліс құрылғыларының және жұмыс жабдықтардың инерциялық массалары кіреді(3 суретте келтірілген). 3 суретте келтірілген параметрлер  Мк, Мр.м, Ми.о.–қозғалтқыштың білігіндегі, жұмысшы машинаның, орындаушы бөліктің моменттері;в,  р.м.,и.о.- қозғалтқыш білігінің, жұмысшы машинаның, орындаушы бөліктің бұрыштық жылдамдықтары, Fи.о., Vи.о. –орындаушы бөліктің салатынкүші және  сызықты жылдамдығы.

Жұмысшы машина

Беріліс құрылғы

ротор

МдМр.мМи.о,и.о

др.мFи.о.,Vи.о.

3 -сурет. Электр жетектің механикалық бөлігі

Автоматтандырылған электр жетектің механикалық бөлігінің функционалды сұлбасында қозғалтқыш - қозғалатын қатаң механикалық бөлігімен келтіріледі (сурет 4.а)-  айналмалы якормен (тұрақты ток қозғалтқышы үшін) немесе ротормен (айнымалы ток машиналары үшін). Қозғалтқыш келесі параметрлермен сипатталады: Jд- инерция моментімен, д -бұрыштық жылдамдықпен және  Mд - электрмагнитті моментпен. Қозғалатын орындаушы механизімнің қатаң жұмысшы бөлігі айналмалы қозғалыс жасағандакелесі параметрлермен сипатталады – Jр.о. инерция моментімен,р.о. -бұрыштық жылдамдықпен және Мр.о.-моментпен, ал ілгермелі қозғалғанда –  m р.о. - массамен, vр.о. - сызықты жылдамдықпен және Fр.о. -күшпен.Беріліс құрылғылар өздерінің конструкциялары және функционалды орындалуы бойынша алуан түрлі: редукторлы, тісті дөңгелер-рейка, кривошипты-шатунды механизім, белдікті, канатты, баулы, шынжырлы т.б.

Редуктор (4.а сурет),  қозғалтқыштан орындаушы механизімге қозғалысты бергенде, бұрыштық жылдамдықты д –дан р.о  дейін өзгертеді. Редуктордың әр элементі өзінің бұрыштық жылдамдығымен i  оған сәйкес   Ji -инерция моментімен және бөлек беріліс сатыларының беріліс қатынасымен ji=ωiωi+1 сипатталады ,мұнда ωiжәне ωi+1 - жетекші және жетектегі біліктердің сәйкес бұрыштық жылдамдықтар.

4 - сурет. Электр жетектің механикалық бөлігінің функционалды сұлбасы

Инерция моменті J (кгм2) – физикалық мағынасы бойынша  ілгермелі қозғалыс кезіндегі  массаға үйлесімді параметр.Ол белгіленген айналу өсіне қатысты айналмалы қозғалатын денелердің инерциясының өлшемін сипаттайды. Массасы m  бар материалды нүктенің инерция моменті анықталады:

J=mR2  (1)

мұнда:R–нүктеден айналу өсіне дейінгі арақашықтық.

Тісті дөңгелек –рейка  беріліс (4.б сурет)  және барабан-трос беріліс (4.в сурет) -бұрыштық жылдамдығы және R-радиусы бартісті дөңгелектің (барабанның) айналмалы қозғалысын m-массасы мен сызықты жылдамдығы бар рейканың v-ілгермелі (жүгі бар тростың) қозғалысына түрлендіреді  және келтіру радиусымен сипатталады  v/mR.

Кривошипты –шатунды механизім (4.г сурет)тұрақты бұрыштық жылдамдығымен кривошиптың айналмалы қозғалысын айнымалы сызықты жылдамдығы v(t)=  (t) бар сырғыманың қайтымды- ілгермелі  қозғалысына түрлендіреді, мұнда  -келтіру радиусы, ол кривошиптың өзгеретін бұрылу бұрышының φ (t) функциясы болып табылады.

Қозғалысты үлкен қашықтықтарға беру үшін белдікті, канатты, баулы және иілмелі байланысы бар шынжырлы берілістер қолданылады.

1.5 Кинематикалық сұлбалардың арналуы және түрлері

Қондырғының қозғалатын массалары және олардың арасындағы механикалық байланыстар жайлы тікелей көріністі электр жетектің кинематикалық сұлбасы береді.

Нақты электр жетектердің кинематикалық сұлбалары шексіз алуан түрлі, бірақ олардың жалпы ерекшеліктері бар, оны бір қатар электр жетектердің кинематикалық сұлбаларының мысалдарын қарастырып орнатуға болады.

Бірінші қарапайым мысал ретінде 5 суретте келтірілген ортадан тепкіш желдеткіштің кинематикалық сұлбасын  қарастырамыз. Қозғалтқыштың роторы Д байланыстыратын муфта СМ арқылы желдеткіштің В жұмыс дөңгелегінің білігін айналдырады. Кинематикалық сұлбаның барлық элементтері бірдей жылдамдықпен қозғалады.

5 - сурет. Желдеткіштің кинематикалық сұлбасы және механикалық сипаттамасы

Желдеткіштің жұмыс дөңгелегінде, жұмыс бөлігінің жылдамдығына тәуелді,жұмыс бөлігінің қозғалысына кедергі момент Мр.о. пайда болады:

Мр.о.=∆Мр.о+Мвнωр.оωвнn(2)

мұнда:∆Мр.о-желдеткіштің жұмыс дөңгелегінің подшипниктердегі үйкелісте жұмсалатын механикалық шығындар моменті;

Мвн –желдеткіштің номиналды моменті;

ωр.о-желдеткіштіңжұмыс дөңгелегінің бұрыштық жылдамдығы;

ωвн-желдеткіштіңноминалдыбұрыштық жылдамдығы.

n - желдеткіш жұмыс істейтін магистралге тәуелді коэффициент(n=2).

Желдеткіштің механикалық сипаттамасы моменттің жылдамдықтан квадратты тәуелділігі. Осыдан желдеткіштің электр жетегі реверсивті емес, редукторсыз, моменттен жылдамдықтың тәуелділігі сызықты емес болып табылады.

Көптеген  практикалық жағдайда түрлі түсініктер  бойынша қозғалтқыштың  орынды номиналды жылдамдығы жұмыс бөлігінің номиналды жылдамдығымен сәйкес келмейді. Бұл кезде сәйкестендіру қажеттілігі пайда болады, ол үшін кинематикалық тізбекке түрлі беріліс құрылғылары ендіріледі: тісті, фрикциялық, шынжырлы, сына белдікті. Жылдамдықты механикалық сатылы реттеу үшін беріліс қораптары пайдаланылады, бір қалыпты реттеу үшін – фрикциялы вариаторлар қолданылады.

Екінші мысал ретінде  токарлы станоктың жетегінің кинематикалық сұлбасын қарастырамыз. Мұнда сына белдікті беріліс (клиноременная передача КРП ) және жылдамдықты  сатылы реттеу үшін қорапты беріліс КБ ендірілген. Қорапты берілістің шығыс білігі станоктың шпинделімен Ш байланысқан, онда дайындалатын деталь орнатылады. Айналатын детальдің қозғалмайтын кескішпен өзара әрекетінің нәтижесінде кесетін күшпен кесетін момент пайда болады.

Мz=Fz*r3(3)

мұнда:Мz кесу моменті;

Fz -кесу күші;

r3- дайындалатын детальдің радиусы.

Технологияның талаптары бойынша, бұйым тұрақты қуат режимінде өңделеді.

Pz=Mz×ωpo=const

Сондықтан кесу моменті жылдамдық өзгергенде, оған қарсы пропорционалды, ал механикалық сипаттамасының түрі гипербола.(сурет 6). Кинематикалық тізбектің барлық элементтерінде пайдалы моменттен М po=Мz  басқа подшипниктерде, тісті іліністерде, сына белдікті берілістердің үйкелетін беттерінде үйкеліс күштері әсер етеді

6 -сурет. Токарлы станок шпинделінің кинематикалық сұлбасы және механикалық сипаттамасы

Осылай шпиндель Ш электр жетегі реверсивті емес, моменттен жылдамдықтың тәуелділігі сызықты емес, қозғалтқыштың және жұмыс бөлігінің жылдамдықтарын келістіру үшін редуктор КП және сына белдікті берілістер КРП қолданады.

Үшінші мысал ретінде көпірлі кранның қозғалатын арбасының  электр жетегін (7 сурет) қарастыру. Қозғалатын арбасының  механизімінде  қозғалтқыш білігіндегі момент тек үйкеліс күштерді жеңіп өтеді. Қозғалтқыш Д редуктор арқылы Р арбаның қозғалысына кедергі күштерді (рельстердегі дөңгелектердің  шайқалу үйкелістерінен және подшипниктердегі сырғу үйкелісінен келісілген) жеңіп, жүргізетін  жұп дөңгелектерді айналдырады.

Fpo=k3*m*g*f+μ*rшRk(4)

мұнда:k3 -қор коэффициенті;

m–жүгі бар  арбаның массасы;

g - еркін түсудің  үдеуі;

f=МтркN -тербелудің үйкеліс коэффициенті;

Мтрк  - тербелудің үйкеліс моменті;

μ=Fтрк     N-    сырғанаудың үйкеліскоэффициенті;

Fтрк - сырғанаудың үйкеліс күші;

rш, Rk - дөңгелек осінің мойнымен дөңгелектің радиусы.

7 - сурет.  Көпірлі кранның қозғалыс арбасының механизімінің кинематикалық сұлбасы (жүктемесінің сипаты  реактивті) және механикалық сипаттамасы

Үйкеліс күшіFpo әр кезде арбаның қозғалысына қарсы бағытталған. Реактивті күш деп жұмыс бөліктің қозғалысының бағыты ауысқанда, өзінің  таңбасы өзгеретін күшті атайды. Яғни  Fpo -реактивті күш. 4 формуладан үйкеліс күшінің модулі жұмыс бөлігінің айналмалы жылдамдығына тәуелді емес. Келтірілген 4 формула  және механикалық сипаттама механизімді іске қосқанда, үйкеліс күштерді бірнеше арттыратын құрғақ үйкелісті (тыныштық күйі) есепке алмайды.

Осыдан арбаның электр жетегі реверсивті, моменті тұрақты,  жылдамдықтан тәуелді емес, қозғалыс бағыты өзгергенде  оның таңбасы да өзгереді, яғни оның сипаты реактивті.

Төртінші мысал ретінде көтеру механизімін қарастыру(8 сурет). Көтеру механизімінің қозғалысына ілінген жүктің салмақ күші кедергі момент жасайды, оның бағыты жүктің қозғалысының бағытына тәуелді емес. Көтеру механизімінің кинематикалық сұлбасы және механикалық сипаттамасы 8 суретте келтірілген. Осыдан активті күш деп жұмыс бөлігінің қозғалысының бағыты ауысқанда, таңбасы өзгермейтін күшті айтады. Яғни салмақ күші- активті күшFpo=m*g.

8 - сурет. Көтеру механизімінің ( жүктемесінің сипаты активті) кинематикалық сұлбасы және механикалық сипаттамасы

Қозғалтқыш Д редуктор Р арқылы барабанды Б айналдырады. Онда жүгі бар трос оралған. Жүкке салмақ күші әсер етеді, ол жылдамдыққа тәуелді емес.

Салмақ күшінен басқа қозғалтқыш подшипниктердегі және редуктордың тісті іліністеріндегі  үйкеліс күштерді жеңіп өтеді (8 суретте пунктир сызықтар).

Осыдан көтеру механизімінің электр жетегі реверсивт,моменті жылдамдықтан тәуелді емес тұрақты, қозғалыс бағыты өзгергенде оның таңбасы өзгермейді, яғни оның сипаты активті. Жұмыс бөлігінің сипаты активті, лифтінің электр жетегі реверсивті, ал келтірілген мысалда редукторлы.

Қарастырылған жұмыс бөліктердің  кинематикалық сұлбаларыәр түрлі болғанымен , электр жетекке қатысты олардың келесі ерекшеліктері бар :

-электр жетегі реверсивті немесе реверсивті емес;

-электр жетегі редукторлы немесе редукторлы емес;

-электр жетекте қозғалыс моменттер және күштер әсер етеді, жұмыс бөлігіне қарсы күштер және моменттер әсер етеді және үйкеліс күштер мен моменттер;

-кедергі моменттер тұрақты болады немесе олар жылдамдықтан, бұрылу бұрышынан, уақыттан тәуелді ;

- кедергі моменттердің сипаты  активті (энергия басқа энергия көзінен түседі немесе потенциалды қоры бар) немесе  реактивті (үйкеліс күштерімен келісілген) болады;

- қозғалыс бағыты өзгергенде қозғалысқа кедергі реактивті моменттердің таңбасы секірмелі өзгереді, ал активті моменттердің таңбасы өзгермейді.

1.6Электр  жетектің механикалық  бөлігінің типтік жүктемелері

Типтік статикалық жүктемелер

Қозғалтқыштың электрмагнитті моменті  электр механикалық жүйенің электрлік бөлігі үшін шығыс шама болып табылады және ол механикалық бөлігі үшін кіріс шама. Сол себебті жүйедегі процестерді қарастырғанда оны әрекет етуші моменттерден механикалық бөліктің сыртқы моментіне бөлген. Барлық қалған  күштер мен моменттер электр жетектің статикалық жүктемесін Mс.анықтайды. Бұл жүктеме әрдайым өзгеріссіз болады: мысалы екі массалы жүйе үшін:Mc1 + Мс2=Mс; үш массалы жүйе үшін: Mс1 + Мс2 + Mс3=Mс. Егер жүйенің серпімділігін есепке алатын болса, жалпы жүктеме өзгеріссіз,бірақ  келесіні анықтау қажет: жүйенің қандай массаларына жүктеменің қандай бөлек құраушылары келтірілгені.

Электр жетектің механикалық бөлігіне келтірілген барлық күштер және моменттер бөлінеді:

1)механикалық шығындардың күштері және моменттері;

2)орындаушы механизімнің пайдалы жүктемесін көрсететін күштер және моменттер.

Mс= ΔМ Σ +М Σп(5)

мұнда:ΔМΣ=1ρ∆Мпрi+1q∆Мпрj- қозғалтқыштағы механикалық шығындарды есепке алғанда,келтірілген шығындардың жалпы моменті; р q –механикалық шығындарды көрсететін жүйедегі моменттердің  және күштердің саны; М Σп– пайдалы жүктеменің келтірілген жалпы моменті

Пайдалы жүктеме  механизімді қозғалысқы келтіретін технологиялық процесті электр жетекпен байланыстыратын ең негізгі фактор. Түрлі механизімдерде пайдалы жүктеме күштерінің  және моменттерінің  сипатты әр түрлі. Олардың әсерін жалпы есепке алу үшін, оларды классификациялау қажет. Электр жетектпен өзара әрекет ету сипаты бойынша барлық күштер және моменттер бөлінеді : активті (потенциалды) және реактивті.

Активті (потенциалды) моменттер(күштер) электр жетектің бөлек элементтерінің потенциалды  энергиясының таралуына  байланысты. Яғни активті моменттер мен күштерді   қозғалтқышқа қатысты электр жетегінің қозғалысына тәуелсіз  сыртқы механикалық энергия көздерімен жасайды.Олар серпімді денелердің  салмақ күштерімен, қысу күштерімен, созылу және ширату күштерімен  құрылады.  Мысалы тік көтерілетін жүктің потенциалды энергиясымен, жел энергиясымен т.б. 9 суретте қарапайым түрде жүгі бар көтеру механизімі көрсетілген, оның жүктемесі G жүк салмағымен келтірілген   момент: Мс=GR = mgR;  мұндағы  g -  салмақ күшінің үдеуі;  m – жүктің массасы.  Салмақ күштері  жүкті көтергенде және түсіргенде бір бағытқа бағытталған – түсіру бағытына және мәні бойынша өзгермейді. Осыған сәйкес орындаушы механизімнің механикалық сипаттамасы w=f(Mс) түзу сызық Мс=const. Ал статикалық момент Мс көтерілетін және түсірілетін жүктің салмағына тәуелді және ол келесі аралықта  өзгереді:  Mс=0 (G=0) - дан  номиналды жүк көтергіштігіне сәйкес (G=Gном). Mс=Мс ном– дейін.

Мұндай моменттер және күштер қозғалыс бағыты өзгерсе де өзінің таңбасын өзгертпейді.  Жылдамдықтың таңбасы өзгергенде активті  моменттер (9 суретте) IV квадрантта пунктир сызықтарымен көрсетілген

9 - сурет. Электр жетектің активті жүктемелері

Реактивті моменттер және күштер қозғалысқа кедергі жасайды  және қозғалыс бағыты өзгергенде өзінің таңбасын өзгертеді, яғни қозғалтқыш өндіретін активті қозғаушы моментке немесе кез келген басқа активті қозғаушы моментке кедергі күштермен моменттер. Бұл жүктемелер барлық уақытта электр жетектің қозғалыс бағытына қарсы бағытта әрекет етеді және жылдамдық таңбасы өзгергенде өзінің бағытын өзгертеді. Жылдамдықтың таңбасы өзгергенде реактивті  моменттер (9 суретте) IІІ квадрантта сызықтарымен көрсетілген. Реактивті моменттерге барлық  үйкеліс күштермен байланысты моменттер  және  потенциалды емес күштердің жұмыс моменттері жатады.Реактивті моменттер және күштер жылдамдыққа тәуелді. Сипаттары бойынша реактивті жүктемелер бөлінеді:құрғақ үйкеліс; жабысқақтық үйкеліс  және желдеткішті типті. Құрғақ үйкеліс күштері мен моменттері модуль бойынша тұрақты, бірақ жылдамдық таңбасы өзгергенде өзінің таңбасын өзгертеді.

Өңдеудің түрлі технологиялық процестерінде пайда болатын реактивті жүктемелері бір бағытта болуы мүмкін, жылдамдық таңбасы өзгергенде  өзінің мәнін нөлге дейін секірмелі өзгертеді. Мысал ретінде бұйымды кескішпен өңдегенде кесу моменті  жылдамдықтан тәуелділігі 10 суретте келтірілген. Бұл кезде статикалық моменттің мәні кесу күшіне FZ  пропорционалды:

Mc=Fz·Rи(6)

мұнда:  Rи–бұйымның радиусы.

Жабысқақтық  үйкеліс күштер және моменттер  жылдамдыққа сызықты тәуелді:

Mс=bвт·w                                                (7)

мұнда:  bвт–пропорционалдық коэффициенті.

Электр жетектің жабысқақтық үйкеліс типті жүктемесі тәжірибеде сирек кездеседі, ол көбінесе құрғақ үйкеліс типті жүктеменің әлсіз сызықты құраушысы түрінде байқалады. Механикалық жүйедегі динамикалық процестерге  біліктердің, канаттардың,  муфталардың деформациясының жылдамдығына пропорционалды ішкі жабысқақтық үйкеліс күштері маңызды әсерін тигізеді. Ішкі жабысқақтық үйкеліс моментін келесі түрде жазуға болады: (сур 10 б)

Mвт=bвт(w1-w2)  (8)

мұнда:  w1және  w2 -  деформацияланатын элементтердің кірісіндегі және шығысындағы жылдамдықтар; bвт - пропорционалдық коэффициенті.

Механикалық тербелістерге әрекет ету сипаты  бойынша механикада барлық күштер және моменттер консервтивті және диссипативті деп бөлінеді.

10 - сурет. Реактивті жүктемелер: а- құрғақ үйкеліс; б- кесу моменті

Консервативті күштер және моменттер жүйеге әсер еткенде, жүйеде тербеліс энергиясының жұтылуы өтпейді.Мұндай күштержылдамдыққа тәуелді емес. Диссипативті күштер және моменттер жүйеге әсер еткенде,   жүйеде тербеліс энергиясының жұтылуы өтеді. Жабысқақтық үйкеліс диссипативті күштердің(моменттердің) мысалы болып табылады, себебі жылдамдықтың таңбасы өзгергенде  моменттің де таңбасы өзгереді, ал механикалық қуат өзінің оң таңбасын сақтайды, бұл тербеліс энергиясының жұтылуына сәйкес келеді.

Статикалық жүктеменің моменті жылдамдықтан қандай тәуелділікте болатыны электр жетек үшін  маңызы орасан болғандықтан, алда орындаушы механизімнің механикалық сипаттамасы деген түсінік қолданылады, бұл  статикалық моменттің жылдамдықтан Mс=f(w)  және жылдамдықтың  статикалық моментінен  w=f(Mс) тәуелділігі.

11 суретте келтірілген 1 сипаттама ( Мс =const)кедергі моменті активті  түрлі көтергіш механизімдердің және реактивті моменттері бар  беру немесе  көлденең қозғалатын механизімдердіңсипаттамаларына сәйкес. Сызықты үдейтін  2 сипаттама ( Мс =k)ағаш өңдейтін станоктардың кейбір типтеріне сәйкес. Парабола тәріздес 3 сипаттамаға ( Мс =  а+ в2  ) желдеткіштер, ортадан тепкіш сорғыштар және компрессорлар ие болады. Гиперболаға жақын 4 сипаттама ( Мс =  с/) токарлы және фрезерлы станоктардың бас жетегіне қатысты және орайтын құрылғыларға.

11 - сурет. Механизімдердің  механикалық сипаттамалары

Типтік динамикалық жүктемелер

Электр жетектің жалпы  динамикалық жүктемелері, электр жетек теориясында  динамикалық күштер және моменттер  деп аталатын күштер мен моменттер массалардың үдеуіне пропорционалды.

Fдин=mjdvjdtMдин=Jidωidt (9)

Көп жағдайда электр жетектің қозғалысы  үдейді немесе баяулады  және ол кезде инерциялы күш немесе инерциялы момент пайда болады, өтпелі режимде жұмыс істеп тұрған қозғалтқыш  оны жеңіп өтуі тиіс. Электр жетектің өтпелі (динамикалық) режимі  деп  бір қалыпты күйден басқа күйге өткендегі жұмыс режимін атайды, бұл кезде жылдамдығы, моменті және ток өзгереді.

Ілгермелі қозғалғанда, қозғаушы күш F,  жылдамдығы өзгергенде пайда болатын,  машинаның кедергі күшімен Fc және инерция күшіменmdV/dt  теңеседі. Сол себебті ілгермелі қозғалыс кезінде күштердің теңдесу өрнегі келесі түрде жазылады:

F-Fc=mdVdt(10)

мұнда: m – дененің массасы, Н; V – жылдамдығы, м/с,; F – күш, Н.

Осылай айналмалы қозғалыс үшін моменттердің теңдесі  формуласы жазылады, оны электр жетектің негізгі қозғалыс өрнегі деп атайды:

Мд-Мс/=Jdωdt(11)

Энергияны сақтау заңының көз қарасынан, бұл теңдеу келесі көрсетеді: механикалық күштің бір бөлігі жұмысшы бөліктің  кедергі моментін Мс/= жеңіп өтуіне, екінші бөлігі – қозғалатын массалардың кинетикалық энергиясыныңJdωdtөзгеруіне алып келеді. Бұл теңдеуді шығарғанда денелердің массалары және оларға сәйкес инерция моменттері тұрақты деп қабылданған.

Динамикалық (инерциялық) момент электр жетектің толық жүктемесінің құраушысы болып табылады. Кейбір жағдайда қозғалтқыш өндіретін момент Мд кедергі моментпен  және инерциялық немесе динамикалық моментпен Jdωdt  теңеседі деп қабылданады.

Электр жетек жүйесі үдеткенде, динамикалық момент қозғалысқа қарсы бағытталады,яғни  тежеуіш болып табылады және қозғалтқыш оны  жеңіп отырып жүйенің кинетикалық энергия қорын артыруға шығындалатын жұмыс орындайды.

Электр жетек жүйесі баяулағанда, керісінше динамикалық момент қозғаушы болып табылады, яғни ол қозғалысты қолдайды дейді.Жылдамдық төмендегенде босатылған кинетикалық энергия нәтижелі моментті жеңіп өтетін жұмысқа шығындалады.

Жетекті іске қосқанда динамикалық моменттің  Мдин бір бөлігі  қозғалтқыш роторының (якорінің) ұдеуіне шығындалады, ал басқа бөлігі берілістер арқылы механизімге әсер етеді, яғни оның массасын үдетіп ондағы кинетикалық энергияның қорын арттыру бойынша жұмысты іске асырады. Сондықтан,жетекті  іске қосқанда динамикалық жүктеме  берілістердің толық жүктемесін механизімнің динамикалық моментінің шамасына арттырады.

Барлық жағдайда механизімнің кинематикалық тізбегінің берілістері мен элементтерінің динамикалық жүктемелері маңызды қосымша артуы мүмкін, егер жүйеде механикалық тербелістер пайда болса. Механикалық жабдықтардың динамикалық жүктемелері машиналардың бөлшектерінде және берілістердегі қуыстарды таңдағанда пайда болатын соққылардан айтарлықтай өседі.

Электр жетектің динамикалық жүктемелерін дұрыс анықтау тәжірибеде өте маңызды. Жүктемелер механикалық жабдықтардың тозуын анықтайды.Сол себебті максималды жүктемелерді шектеу және тербелмелі жүктемелерді азайту - электр жетектің механикалық бөлігінің және механизімнің сенімділігін және ұзақ мерзім қызмет  көрсетуін жоғарлатады.

Максималды статикалық және динамикалық жүктемелердің сомасымен анықталатын қозғалтқыштың толық жүктемесі қозғалтқыштың қысқа уақытта асқын жүктелуін анықтайды және ол қозғалтқыштың рұқсат етілген асқын жүктелу қабілетінен аспауы тиіс.

Ммакс=Мс.максJΣεрасч (12)

мұнда:εрасч- тапсырылған есептелген үдеу

1.7Серпімді иінкүштер мен күштердің пайда болуы

Электр жетектің механикалық бөлігінде шынайы кинематикалық байланыстардың деформациясы және серпімді байланыстарда потенциалды энергияның қоры пайда болады, бұл  түрлі дірілдерді тудырады, оны серпімді тербелістер деп атайды, ал осындай тербелістері бар элементтерді серпімді элементтер  дейді. Электр жетектегі мұндай құбылыс түрлі кернеулермен бөлек механикалық элементтерде динамикалық асқын жүктелулердің себебі болып  келеді. Серпімділікті есепке алу ЭЖ механикалық бөлігінің есебін және талдауын маңызды дәлірек етеді. Серпімділіктің екі түрі бар: 1 түрі –айналмалы қозғалыста пайда болатын, 2түрі- сызықты ұзару кезінде.Онан басқа қуыстардың арқасында кинематикалы жұп элементтерінің өзара ығысуы мүмкін.

Функционалды сұлбаның (2суретте –муфта Мф1 және біліктер) серпімді элементтері серпімді күштермен (моменттермен) және кедергі күштермен (моменттермен) сипатталады.

Серпімді күштер консервативті болып табылады, олар элеметтердегі кинетикалық энергияның қайта таралуына алып келеді.

Серпімді элементтердің типтік сипаттамалары

Айналмалы моменттің әсерінен (12.а сурет ) ширатуға жұмыс істейтін білік -  қатаңдық коэффициентімен сипатталады немесе серпімділік бұл бұрылу бұрышының санды сипаттамасы, өлшем бірлігі Н·м,

сφ=М∆φ(13)

мұнда: ∆φ- біліктің бұрылу бұрышы; М-айналмалы момент.

Жұмсалғанкүштен Fcозылатын (қысылатын) стерженнің қатаңдығы (12.б сурет) келесі өрнекпен есептелінеді:

сi=F∆l (14)

мұнда: ∆l- стерженнің сызықты деформациясы.

12 - сурет. Серпімді элементтердің типтік сипаттамалары

Бір дөңгелекті бекіткенде(12.в сурет) цилиндрлі тісті берілістің қатаңдығын келесі формуламен анықтауға болады, бірақ мұнда дөңгелектің қай өсіне қатаңдық келтірілгені есепке алуға болады (1 дөңгелектің жетекті өсіне немесе  2 жүргізетін)

сφ1=М1∆φ1  ; сφ2=М2∆φ2(15)

Жүйенің теңдесу  шартын есепке алып келесі теңдеуді жазады:

M2=jM1=cφ2∆φ2=jcφ1∆φ1 (16)

Осыдан қатаңдық:

cφ2=jcφ1∆φ1∆φ2=j2cφ1(17)

Белдікті (шынжырлы) берілістің жетектеуші (ведомый) 2 дөңгелегі  2 бұрышқы бұрылғанда және жетекші дөңгелек 1 бекітілгенде, онда керілген тармақта күш пайда болады:

Fl=kпcl∆φ2r2 (18)

мұнда:түрлерінің коэффициенті (белдікті беріліс үшін - 1, шынжырлы беріліс үшін -2,с1 – қатандық;  r2- жүргізуші звеноның радиусы; kп - берілістердің)

Осыдан қатаңдық:

cφ2=М2∆φ2=Fрr2∆φ2  =kпcрr22(19)

Цилиндірлі біліктің қатаңдық коэффициенті келесі формуламен анықталады.

cφ= πGr42l(20)

мұнда:r- біліктің радиусы: l –біліктің ұзындығы.

Әдетте қатаңдық коэффициенті берілістердің түрлері бойынша әр түрлі шамаға ие:белдікті беріліс қатаңдығы-0,2МН/м аспайды; шынжырлы- 1МН/м; тісті –рейкалы беріліс қатаңдығы – 100÷300МН/м аспайды; редукторлардың -10МН/м т.б.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Электр жетектің кинематикалық сұлбасының арналуын, жалпы ерекшеліктері ата

2. Кинематикалық тізбектегі беріліс құрылғыларының түрлері,олардың арналуы

3. Электр жетектің механикалық бөлігіне келтірілген барлық күштер және моменттерді ата

4. Активті моменттер және күштер жүйеге қандай әсер етеді, олардың түрлерін ата, мысал келтір

5. Реактивті күштер мен моменттер жүйеге қандай әсер етеді, олардың түрлерін ата, мысал келтір

6. Динамикалық күштер және моменттердің формуласын  түсіндір

7. Электр жетектің жүктемелерінің жабдықтарға  қандай әсері бар

8. Серпімді байланыстарда қандай энергияның қоры пайда болады, ол нені тудырады

9.Серпімді тербелістер деп нені атайды, серпімділікті есепке алу неге алып келеді

10. Серпімділіктің қандай түрлері бар

1.8 Есептік механикалық схемаларды құру негізі

Электрмеханикалық жүйенің механикалық бөлігінің құрамы байланысқан қозғалатын массалардан құралады: қозғалтқыштың роторынан(якорінен), беріліс құрылғылардан  және машинаның орындаушы бөлігінен. Қозғалтқыштың роторына(якоріне)  бір  бұрыштық жылдамдықта -   электрмагнитті момент М келтірілген, оның әсерінен механикалық бөлік қозғалыс жасайды және машинаның жұмыс бөлігінде технологиямен қарастырылған механикалық жұмыс жүзеге асырылады.

Кинематикалық сұлба қозғалатын массалар арасындағы шынайы кинематикалық байланыстар жайлы мәлімет береді, бірақ ол элементтердің жүктелгендегі формаларының өзгергенін есепке алмайды. Сонымен қатар жүйенің инерциялық массалары әр түрлі жылдамдықпен қозғалады, сондықтан әр түрлі жылдамдықпен қозғалатын элементтердегі әсер ететін күштермен моменттерді салыстыруға болмайды.

Кинематикалық схеманың көмегімен электр жетектің механикалық бөлігінің есептік сұлбасы құрылады, онда барлық инерция моменттері, айналмалы қозғалатын элементтердің, алға ілгермелі қозғалатын элементтердің жүктелу моменттері, сонымен бірге шынайы қатаң механикалық байланыстары бір жылдамдыққа келтірілген, әдетте қозғалтқыштың жылдамдығына келтірілген эквивалентті шамалармен алмастырылады. 13 суретте электр жетектің механикалық бөлігінің кинематикалық (а) және есептік (б) схемалары көрсетілген.

13– сурет.Электр жетектің механикалық бөлігінің кинематикалық (а) және есептік (б) схемалары

Электр жетектің динамикасын зерттегенде тармақталмаған есептік механикалық сұлбалары көп практикалық жағдайда бас массалар мен қатаңдықтарды бөліп белгілеу  нәтижесінде үш- екі массалы есептік механикалық сұлбамен келтірілген қатаң механикалық звеноға алып барады.

Жалпыландырылған үш массалы серпімді механикалық жүйенің (сурет 14) параметрлері: массалардың жалпы келтірілген инерция моменттері- J1 J2 и J3;  c12 жәнеc23 - J1 және  J2 мен  J2 және J3массалары арасындағы механикалық серпімді байланыстардың  келтірілген эквиваленттіқатаңдықтары.

Бірінші массаJ1- қозғалтқыштың роторын білдіреді және онымен қатаң байланысқан элементтерді. Бұл массаға қозғалтқыштың электрмагнитті моменті М келтірілген және статикалық жүктеме момент Мс1, ол әдетте қозғалтқыштың білігіндегі жалпы шығындар моменті болып табылады. Механизімнің аралық массасына  J2 кедергі момент Мс2 келтіріледі, ал үшінші массаға J3 – осы массаның сыртқы жүктеме моменті Мс3келтіріледі.

Автоматтандырылған электр жетектің электрмеханикалық жүйелерін зерттегенде үш массалы серпімді жүйені қолдану негізі, механизімнің массаларының қозғалыс шартын  талдау  қажеттілігінен туындайды.Мұндай міндеттің шешімін анықтау үшін ЭЕМ-да механизімнің математикалық моделі қолданылады.

.

14  - сурет. Электр жетектің механикалық бөлігінің есептік схемасы –үш массалы серпімді жүйе

Екі массалы серпімді  механикалық бөлігі бар электрмеханикалық жүйе электр жетектің қарапайым моделін көрсетеді, ол серпімді  механикалық байланыстардың әсерін оқу үшін ыңғайлы, сол себебті негізгі оқу объектісі болып табылады. Үш массалы есептік механикалық сұлба екі массалы сұлбаға келтіріледі.

Жалпыландырылған екі массалы серпімді жүйеде (сурет 15) элементтердің жалпы келтірілген инерция моменті қозғалтқышпен қатаң байланысқан және J1белгіленеді.Мехаанизімнің жұмыс бөлігімен қатаң байланысқан элементтердің келтірілген жалпы инерция моменті J2белгіленеді

Бұл массалар арасындағы инерциясы жоқ  серпімді байланыс келтірілген эквивалентті қатаңдықпен - с12сипатталады. Қозғалтқыштың және механизімнің білігіндегіжалпы моменттер Mс1және  Mс2сәйкес белгіленеді

15 - сурет. Жалпыландырылған екі массалы серпімді жүйенің есептік механикалық сұлбасы

Егер жүйенің параметрлеріне серпімді байланыстардың әсерінің маңызы болмаса немесе шешілетін міндеттер үшін олардың әсерін есепке алмаса, онда электр жетегінің механикалық бөлігін серпімді байланыстардың әсерін есепке алмайтын қарапайым есептік сұлба 16 суретте келтірілген қатаң звено ретінде көрсетіледі.Мұндай жағдайда электр жетектің көп массалы механикалық бөлігі инерция моменті JS бар бір эквивалетті массамен алмастырылады, оған қозғалтқыштың электр магнитті моменті М әсер етеді және қозғалтқыштың білігіне келтірілген жалпы жүктелу моменті Мс. Жүктелу моментінің Мс құрамына механикалық жүйеге қозғалтқыштың моментінен басқа келтірілген барлық сыртқы күштер кіреді.

16 – сурет. Электр жетектің механикалық бөлігінің есептік схемасы –екі массалы серпімді жүйе үшін

1.9 Моменттер мен кедергі күштерді  келтіру

Электр жетектің механикалық бөлігіне келесілер қатысты қозғалтқыштың айналатын бөлігі(ротор немесе якорь), механикалық беріліс құрылғысы(МБҚ) мен технологиялық машинаның (ТМ) жұмыс бөлігі.

Қозғалтқыштың айналатын бөлігі(ротор немесе якорь) механикалық энергияның көзі болып табылады.

Механикалық беріліс құрылғының көмегімен қозғалтқыштың айналмалы қозғалысы ТМ жұмысшы бөлігінің алға ілгермелі қозғалысына түрленеді немесе МБҚ кіріс және шығыс білігіндегі жылдамдықтардың арасалмағының өзгеруінің арқасында қозғалтқыш пен жұмысшы бөліктің айналу жылдамдықтары келісіледі. МБҚ ретінде қолданылатын құрылғылар:  цилиндрлі және и червякті редукторлар, планетарлы беріліс, винт – гайка жұбы, кривошипті -шатунды, рейкалы, ременді және шынжырлы берілістер.

Технологиялық машинаның жұмыс бөлігі механикалық энергияның тұтынушысы болып табылады, жұмыс бөлігі оны пайдалы жұмысқа түрлендіреді. Жұмыс бөлігіне ретінде мысалы токарлы немесе бұрғылайтын станоктың шпинделі, конвейердің қозғалатын бөлігі, экскаватордың ожауы, лифтінің кабинасы, теплоходтың бұрандасы және т.б.

ЭЖ механикалық бөлігінің элементтері өзара бір бірімен байланысып кинематикалық тізбекті құрайды, оның әр элементі өзіндік қозғалу жылдамдығына ие, олар  инерциялы момент және инерциялы масса, сонымен қатар оған әсер ететін моменттер мен күштердің жиынтығымен сипатталады. Кез келген элементтің механикалық қозғалысы Ньютонның екінші заңымен анықталады. Қозғалмайтын осьтің  айналасында айналатын элемент үшін қозғалыс теңдеуі келесі түрде жазылады

(21)

мұнда – элементке әсер ететін моменттердің векторлық қосындысы;

J –  элементтің инерция моменті;

– айналатын элементтің бұрыштық үдеуі.

Алға ілгермелі қозғалатын элементтің  қозғалыс теңдеуі келесі түрде жазылады:

,   (22)

мұнда – элементке әсер ететін күштердің векторлық қосындысы;

m – элементтің инерциялы массасы;

– алға ілгермелі қозғалатын элементтің  сызықты үдеуі.

Осы теңдеулердің көмегімен кинематикалық тізбектің қалған  бөлігімен кез келген элементтің өзара әрекеті есепке алынуы мүмкін.Мұны моменттер мен күштердіжәне де инерция моменттері мен  инерциялы  массаларды келтіру арқылы жүзеге асыруға болады.Мұндай операцияның (келтіру) нәтижесінде шынайы кинематикалық тізбек есептік,энергетикалық эквивалентті сұлбамен ауыстырылады, оның негізін қозғалысы қарастырылатын элемент құрайды. Әдетте мұндай элемент болып қозғалтқыштың білігі М табылады. Бұл электр жетектің қозғалысының сипатын және оның жұмыс режимін толық зерттеуге мүмкіндік береді. Егер кинематикалық сұлбаның параметрлері белгілі болса, онда технологиялық машинаның жұмыс бөлігінің қозғалысының түрін анықтауға болады.

Жүйенің қуат балансы негізінде кедергі моменттерді бір айналу өсінен екіншісіне келтіру жүзеге асырылады.

Технологиялық процесс барысында жұмысшы бөлік  бір жылдамдықпен ωм  өзінің өсінің айналасында айналып кедергі моментті Мсм жасайды, келесі қуатты Рм=Мсмωм тұтынады. Механикалық беріліс құрылғысындағы қуат шығыны келесімен есептелінеді: тұтынатын қуатты Рм берілістердің пайдалы әсер коэффициентіне ηп.бөледі. Бұл қуатты қозғалтқыш қамтамасыздандырады, ол жылдамдықпенωайналып  және кедергі моментті Мс пайда болдырады,яғни қозғалтқыштың айналу білігіне келтірілген кедергі моментке  Мсм тең.

Қуаттар тепе теңдігінің негізінде  келесіні аламыз

(23)

Осыдан келтірілген кедергі моментті анықтау  үшін келесі формула жазылады:

(24)

мұнда  – механикалық беріліс құрылғысының беріліс саны.

Кедергі күштерді келтіру осыған сәйкес орындалады.Егер технологиялық машинаның жұмыс бөлігінің алға ілгермелі  қозғалысының жылдамдығы  - υм және технологиялық процесс барысында  кедергі күш Fсм жасалса, онда МБҚ  пәк-  есепке алып, қуат балансының теңдеуін келесі түрде жазады:

(25)

Келтірілген кедергі момент тең болады:

(26)

мұнда:  – механикалық беріліс құрылғысының(МБҚ) келтіру радиусы.

1.10 Инерция моменттері мен инерциялы массаларды келтіру

Кинематикалық сұлбада әр айналмалы қозғалатын элемент инерция моментімен Jі сипатталады. Инерция моменттерін бір айналу өсіне келтіру келесіге негізделген: жетектің қозғалатын бөліктерінің бір білікке келтірілген кинетикалық энергиясының жалпы қоры өзгермейтін болып қалады. Бұрыштық жылдамдықпен ω, ω1, ω2, … ωn  айналмалы қозғалатын және инерция моменттеріне   Jд , J1, J2, … Jnие бөліктері бар кезде, олардың динамикалық әсерін инерция моменті J және айналмалы жылдамдығы  ωбарбір элементтің әсерімен алмастыруға болады.

Мұндай жағдайда кинетикалық энергия балансының теңдеуі келесі түрде жазылады:

. (27)

Қозғалтқыш білігіне келтірілген инерция моменттінің сомасы тең:

, (28)

мұнда:Jд – ротордың (якордің) инерция моменті М;

J1, J2, … Jn – кинематикалық  схеманың қалған элементтерінің инерция моменттері

Алға ілгермелі қозғалатын инерциялы массаларды m келтіру кинетикалық энергияның тепе-теңдігінің негізінде жүзеге асырылады:

(29)

Осыдан қоғалтқыш білігіне келтірілген инерция  моменті  тең:

(30)

Орындалған келтіру операциясының нәтижесінде шынайы кинематикалық сұлба есептік, энергетикалық эквивалентті сұлбамен алмастырылады. Ол қозғалмайтын осьтегі айналатын денені көрсетеді. Бұл ось қозғалтқыштың білігінің айналу осі. Оған қоғалтқыштың айналмалы моменті М және келтірілген кедергі момент Мс әсер етеді. Дене қозғалтқыштың жылдамдығыменω айналады және ол келтірілген инерция моментіне ие.

Қозғалтқыштың білігіне келтіргенде электр жетектің жалпы келтірілген инерция моменті келесі формуламен көрсетіледі

(31)

мұнда: m - айналмалы және ілгермелі қозғалатын массаларының саны.

Қозғалтқыштың білігіне келтірілген  жүктеменің жалпы статикалық моменті келесі түрде жазылады:

(32)

мұнда:  q және p –қозғалтқыштың электрмагнитті моментінен басқа, жүйеге келтірілген  сыртқы моменттер Mсмен күштердің Fjсаны.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Есептік механикалық сұлба қандай сұлба негізінде құрылады

2. Есептік механикалық сұлбалардың түрлерін ата және олардың міндеттері

3. Есептік механикалық сұлбаларда белгілеулер

4.Келтіру операцияның нәтижесінде  не алады

5. Шынайы кинематикалық тізбек эквивалентті есептік сұлбаға қалай ауыстырылады

1.11 Механикалық бөлігінің құрылымдық схемалары

Элементтер арасында шексіз қатаң механикалық байланысы бар электр жетегінің есептік схемасын қарастырамыз. Электр жетегінің есептік схемасы қозғалтқыштың  білігіне  келтірілген инерция моменті

J=δ*Jдв+Jроiпер,   білікке келтірілген статикалық  момент Мс және қозғалтқыштың моменті М  бар болып келтірілген.

Сызықты кинематикалық тізбектің (=const) негізгі қозғалыс теңдеуі

(33)

Бұл өрнекті операторлық формада жазамыз

М(р) Мс(р) + J ωр*р (34)

Электр жетегінің механикалық бөлігінің беріліс функциясын, оның шығысында бұрыштық жылдамдық  ωрқарастырылады, ал кірісінде динамикалық момент

Мдин(р)  М(р)– Мс(р)                        (35)

беріліс функциясы келесі түрде жазылады

W (Р) =  XвыхХвх=ωрМ(р)-М с (р)=1JP(36)

Келтірілген қатаң звено басқару объектісі ретінде күшейту коэффициенті 1Jбаринтегралдызвеноретінде көрсетілген.

Электр жетектің механикалық бөлігінің  құрылымды схемасы (теңдеудің ерекше жазылу түрі), логарифмді амплитудалы және өтпелі сипаттамасы 17 суретте  келтірілген

17 – сурет. Электр жетектің механикалық бөлігінің  құрылымды схемасы

Жүйенің кірісінде шама секірмелі кезде М дин(р) =М(р)-Мс(р) =const және J= const, шығыс шамажылдамдық (t) уақыт функциясында сызықты заңдылық бойынша үдейді (себебі d/dt  const).

Қатысты бірліктерде қозғалыстың негізгі теңдеуі келесі түрде жазылады

(37)

мұнда: Тд - электржетектің механикалық уақыт тұрақтысы.

1.12 Электр жетектің механикалық бөлігін басқару объектісі ретіндеқарау

Заманауи электр жетектер - өте күрделі көп элементті жүйелер, оларды талдау және синтез жасау үшін автоматты басқару теориясында өңделген тәсілдерді қолданады. Олардың арасынан практикада кең тараған тәсілдің бірі- элементтер жүйесіне кіретін беріліс функциясы бар құрылымды сұлбаларды қолдану. Беріліс функция – бастапқы нолдік шарттарда Лапласс бойынша шығыс шамасының кіріс шамасына қатынасы. Мысалы кернеу көзіне u(t)  жалғанған R – L тізбек үшін келесі теңдеуді жазу:

(38) 
немесе келесі алмастыруларды   орындаймыз   -ны  - р-ға , u(t) –ны - u(p) –ға, және  i(t)-ны   i(p)-ға және теңдеуді  шығыс шамасы деп қабылданған i(p)-ға қатысты шешімін табу:

(39)
мұнда: –уақыт тұрақтысы.

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін u(t) кернеу көзінен якор тізбегі көректенгенде якор тізбегінің Lя индуктивтілігі және конструктивті коэффициенті kФ = с есепке алынады, кіріс шамасын u(t), ал шығыс шамасын w(t) деп қабылдап,  статикалық момент Мс= 0 жағдайы үшін құрылымды схемаға  өтеміз (18 суретте келтірілген).

18 - сурет. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының құрылымды схемасы

Қарапайым түрлендіруді орындап  қозғалтқыш үшін беріліс функцияны тербелмелі звено ретінде алады   (сурет19а келтірілген):

(40)

мұнда  – электромеханикалық уақыт тұрақтысы,
– якор тізбегінің уақыт тұрақтысы.

а) б)

19 – сурет. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының беріліс функциясы

Егер сипаттамалы теңдеудің түбірі шынай болса, онда екі апериодикалық звено алады   (сурет 19б):

(41)

Осындай әрекет жасап кез келген жүйенің құрылымды схемасын алуға болады және оған түрлендіру, талдау және синтездеу тәсілдерін қолдануға болады.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Беріліс функцияның анықтамасын бержәне формуласын жаз

2.Электромеханикалық уақыт тұрақтысының формуласы

3.Электр жетектің механикалық бөлігінің  құрылымды схемасында белгілеулер

4.Якор тізбегінің уақыт тұрақтысының формуласы

1.13Үдеу және баяулау, жүргізіп жіберу, кері айналдыру, тежеу және жүрісін тоқтату

Механикалық өтпелі процестерді қарастыру, онда электр жетектің механикалық бөлігінде  тек кинетикалық энергияның өзгеруін есепке алып қарастырады. Есептеу нәтижесінде моменттің М(t)өзгеру заңдылығы берілген кезде жылдамдықтың (t)  өзгеру заңдылығын алу қажет.Жүктелу диаграммасын (t)  алу үшін электр жетектің негізгі қозғалыс  формуласын қарастырады.

Қозғалтқыштың білігіндегі механикалық энергия WДВ келесілерге шығындалады:

- пайдалы жұмысты орындауға және жұмыс бөлігінің қозғалысының кедергісін Wс жеңіп өтуге;

-электр жетектің механикалық бөлігінде кинетикалық энергия қорын Wкин   жасауға:

WДВ  Wс + Wкин (42)

Онда қозғалтқыштың қуаты  уақыт бойынша энергияның туындысына тең

РДВ =dWДВdt=dWcdt+dWкинdt=Рс+РДИН=Мсω+МДИНω  (43)

Осыдан қозғалтқыштың моменті

М=Мс+МДИН  (44)

Кинетикалық энергияның формуласын уақыт бойынша дифференциалдау арқылы динамикалық моментті анықтау

dWкинdt=dJω22dt=ω22*dJdt+Jωdωdt  =РДИН=МДИНω(45)

Осы формуладан динамикалы момент теңдеуі

МДИН=ω22*dJdt+Jdωdt   (46)

Қозғалтқыш өндіретін момент  қозғалыстың кедергі моменті  және динамикалық моментімен теңеседі

М=Мс+МДИН=Мс+ω22*dJdt+Jdωdt                              (47)

Бұл теңдеудіэлектр жетектің толық қозғалыс теңдеуідеп атайды.

мұндағы: М- қозғалтқыштың электрмагнитті моменті, Мс- қозғалысқа кедергі момент, қозғалысқа кедергі күштермен моменттерді жеңіп өтуді қамтамасыз етеді. Алда Мс статикалық момент деп атайды, статика мен динамикада әсер ететін., Мдин- динамикада әрекет ететін динамикалы момент.

Электр жетектің теориясында бір массалы механикалық жүйенің қозғалыс теңдеуі  электржетектің қозғалыс теңдеуі  деп аталады.

Оны жалпы түрде жазады:

(48)

мұнда: – бір массалы жүйенің бұрыштық үдеуі.

Негізгі қозғалыс теңдеуі электр жетектің күйін бағалауға мүмкіндік береді:

- Егер ММс  және  0, бұл =const және  0 бұлкездеωартады  яғни электр жетек қарқынды үдейді.

Мд>0 және   -электр жетектің механикалық бөлігінің үдеуі орын алады.

- Егер М Мс және  0 бұл =const және 0 бұлкездеωтүседі  яғни электр жетек тежеледі.

Мд<0 және - баяулау орын алады.

-   Егер     М = Мс,= 0 немесе  Мд = 0 және

бұл =const және = 0  бұлкездеω=const  яғни электр жетектің жылдамдығы тұрақты, бұл электр жетектің тұрақталған режимі.

-Егер М = 0, Мдин =- Мс  осыдан -онда  ω-түседі,   онда қозғалтқыш ажыратылғанда,  электр жетек статикалық моменттің әсерінен тежеледі.

Қозғалыс теңдеуінде «+» таңбасы келесі жағдайда қойылады, егер қозғалтқыш өндіретін моменттіңМбағытынемесемеханизім моментінің бағыты  Мс , қозғалтқыштың айналу жылдамдығының ω бағытымен сәйкес болса, ал «–» егер олар қарсы бағытталған болса.

Моментің М алдындағы «+» таңба электр жетегінің қозғалтқыштың режиміне сәйкес келеді: яғни қозғалтқыш электр энергияны ЭЭ механикалық энергияға МЭ түрлендіреді, айналмалы моментті дамытады және бір массалы жүйені айналмалы моменттің бағытымен айналдырды.

Моментің М алдындағы «–»электрлік тежеу режиміне сәйкес. Жұмыс істеп тұрған электржетекті бұл режимге өткізу үшін оның жалғану сұлбасы немесе оның параметрлері өзгереді, яғни айналмалы моменттің бағыты қарсы бағытқа өзгереді. Ал айналу бағыты инерциялық (екпінді) күштердің әсерімен сақталатындықтан , қозғалтқыштың айналмалы моменті бір массалы жүйенің қозғалысын тежей бастайды. Қозғалтқыш генераторлы режим жұмысына өтеді.Ол электр жетектің механикалық бөлігінде  сақталған механикалық энергияны алады, сонымен айналу жылдамдығын төмендетеді, яғни оны ЭЭ түрлендіреді немесе торапқа қайтарады, немесе ол қозғалтқыштың қызуына шығындалады.

Мс алдындағы «+»таңба кедергі моменттің Мсайналдыруға мүмкіндік беретінін білдіреді.

Мс алдындағы «–»айналдыруға кедергі жасайтыны білдіреді.

Барлық кедергі моменттерді екі категорияға бөледі:

–реактивті Мс;

– активті немесе  потенциалды Мс.

Бірінші категорияға кіретін кедергі моменттердің пайда болуы, ол  үйкелісті жеңуге қажеттілікпен байланысты моменттер. Олар барлық уақытта электр жетектің қозғалысына бөгет жасайды жәнеайналу бағыты өзгергенде  өзінің таңбасын өзгертеді.

Екінші категорияға салмақ күштерінің моменттері кіреді, және де серпінді денелердің созылудан,сығылудан немесе ораудан пайда болатын  моменттер. Олар кинематикалық сұлбаның бөлек элементтерінің потенциалды энергиясының өзгеруімен байланысты.Сондықтан олар қозғалысқа қарсы әсер етуімен  бірге қозғалысқа мүмкіндік жасайды, айналу бағыты өзгерген кезде  де өзінің   таңбасын өзгертпейді.

Қозғалыс теңдеуінің оң бөлігі динамикалық момент Мд деп аталады және ол тек өтпелі режим уақытында пайда болады.

Қозғалтқыштың моменті көбінесе жылдамдыққа тәуелді М(ω), статикалық момент Мс – (ω, t,) –жылдамдыққа, уақытқа, жұмыс бөлігінің білігінің бұрылу бұрышына, инерциялық моменті -(ω, t,) –жылдамдыққа, уақытқа, жұмыс бөлігінің білігінің бұрылу бұрышына. Жалпы түрде теңдеудің шешімін анықтау мүмкін болмайды бұл тәуелділіктер анықталмағандықтан. Егер М=const,  Мс=const,=const деп қабылдаса онда бұрыштық үдеу

ε=М-МсJ=const(49)

Қабылданған осындай  шартта жылдамдық уақыт бойынша сызықты заңдылықпен өзгереді

ω t=ωнач + ε t                                        (50)

Өтпелі  режимді зерттегенде М(t), ω(t) тәуелділіктерді анықтайды, сонымен  қатарөтпелі режимнің ұзақтығын яғни уақытын. Өтпелі режимнің уақыты соның қатарында үдеу мен баяулау уақыты өндірістік механизімдер үшін  өте маңызды әсер тигізеді.

Электр жетектің өтпелі режиміндегі жұмыс уақытын анықтау,  электр жетектің қозғалыс теңдеуін интегралдау негізінде орындайды.

Іске қосу режим үшін, жетектің үдеуі орын алғанда, қозғалыс теңдеуі келесі түрде жазылады:

(51)

Осы теңдеуден уақытты алады:

(52)

Жылдамдықты бастапқы мәніне арттыру  үшін қажет уақытты, осы теңдеуді интегралдау негізінде анықтайды:

(53)

Егер М және Мс жылдамдықтан ω тәуелді емес шамалар  деп қабылдасақ, интегралдың қарапайым түрін аламыз. Үдеу уақытыныңt1,2шамасы:

(54)

Бұл теңдеудің шешімін анықтау үшін  қозғалтқыштың моментінің М және механизімнің моментінің Мс жылдамдықтан ωтәуелділігін білу керек. Мұндай тәуелділіктерді  ω=f(М) және  ω=f(Мс) сәйкестехнологиялық машинаның және қозғалтқыштың  механикалық сипаттамасы деп атайды.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Механикалық өтпелі процестерді ата

2.Жүктелу диаграммасын (t)  алу үшін не қажет

3.Электржетектің қозғалыс теңдеуін жазып түсіндір

4.Электржетектің үдеу , баяулау шарттарын жазып түсіндір

5.Электржетектің тежелу шартын жазып түсіндір

6.Қозғалыс теңдеуінде «+» таңбасы қандай жағдайда қойылады

7.Қозғалыс теңдеуінде « - » таңбасы қандай жағдайда қойылады

1.14 Қозғалтқыштың электромагниттік иінкүшін басқару жолымен өтпелі процестердің қажетті сипатын қалыптастыру

Басқаратын немесе қоздырушы әсердің өзгеруі электр жетектің механикалық бөлігінде өтпелі процесті пайда болдырады, оның барысында бастапқы шартпен анықталатын байланысқан массалардың жылдамдығы жүйеге жаңа әсермен тапсырылаған бастапқы шамадан қалыпты шамаға дейін өзгереді.

Қарапайым мысал ретінде электр жетектің қатаң механикалық звено ретінде келтірілген механикалық бөлігіндегі бір қатар өтпелі процестерді қарастыру (сурет 20). 20 суретте электр жетектің іске қосу өтпелі процесі көрсетілген.

20 - сурет. Электр жетектің іске қосу өтпелі процесіΜ (t)

Айталық бастапқы жылдамдық нолге тең ωнач=0, ал қозғалтқыштың роторына уақыт t=0 моментте, уақыт тұрақтысы барэкспоненциалды заңдылықпен өзгеретін,  қозғалтқыштың электрмагнитті моменті келтіріледі

(55)

Электр жетектің қозғалыс өрнегін жылдамдықтың дифференциалына қатысты шығарса:

(56)

мұнда:ε=(М — МС)/ JΣ —механикалық бөліктің массаларының үдеуі.

Қозғаушы моменттің тапсырылған өзгеріс заңында алынған теңдеудің екі  бөлігін интегралдап:

(57)

Нәтижесінде жылдамдықтың формуласын  аламыз

(58)

мұнда:εнач=(d/dt)нач =(Мнач  -Мс ) J=М/J-бастапқы үдеу; Мнач=М+Мс –қозғалтқыштың бастапқы моменті.

Қозғалтқыштың электрмагнитті моментінің (55) және  жылдамдықтың формуласына (58) сәйкес  20 суретте M=f(t)  және ω=f(t) сипаттамалар тұрғызылған.Жылдамдық экспоненциалды заңдылық бойынша нолден белгіленген ωуст=εначТ шамасына дейін үдеуімен дамиды, жылдамдық артқан сайын моменттің азаюына М - Мс байланысты үдеу -ε азаяды, себебі үдеу моментке пропорционалды- бұл электр жетегінің белгіленген жылдамдықпенω=ωуст іске қосу өтпелі процесі. Өтпелі процестің уақыты теориялық тұрғыдан шексіз, тәжірибеде оны экспонент қасиетіне сәйкес  tпп=(3÷4)Ткейін аяқталады деп санауға болады.

Қозғалтқыштың электрмагнитті М=const және кедергі моменттері МС= const тұрақты кездегі электр жетегінің қозғалысының шартын қарастырамыз. 56 формуланы интегралдау нәтижесінде

(59)

Бірқалыпты үдеумен қозғалыс формуласын аламыз

(60)

60 формуланың көмегімен қажетті жағдайда  жылдамдық бастапқы шамасынанωНАЧ соңғы шамаға ωКОН дейін өзгергендегі өтпелі процестің уақытын tП,Панықтауға болады:

(61)

Егер М = MС, ε = 0, онда электр жетек өзінің тыным (ωнач = 0) күйін сақтайды немесе бір қалыпты қозғалыс күйін(ω =ωНАЧ = const) және ол мына теңдеу М  = Мс  бұзылғанша сақталады. 21 суретте келесі жағдай келтірілген:t=0, М = МС –тыным күйі(ωнач = 0) орын алады. Ал уақыт t = 0 моментінде қозғалтқыштың моменті кенеттен  келесі мәнге дейін М = M1> Мс өзгерсе, электр жетек бірден бірқалыпты үдеумен қозғалыс режиміне өтеді, онда үдеуі тең  ε1=(M1 - MC)/JΣ. Егер қозғалтқыштың моментін өзгеріссіз қалдырса(М= M1 = const), онда режим соншалықты ұзақ уақыт созылады, ал жылдамдығы шексіз артады.Тәжірибеде электр жетек талап етілетін жылдамдыққа жеткенде, қозғалтқыштың моменті М=МС  дейін төмендеуі  қамтамасыз етіледі, үдеу нолге дейін кенеттен азаяды және жылдамдық ω = ωкон тең кезде статикалық қалыпты режим басталады (21, а суретте келтірілген). 21 суретте М  = const және  Мс = const кезінде электр жетектің өтпелі процестерінің графиктері көрсетілген.

Сондықтан бұл жағдайда жылдамдықтың бастапқы шамасынанωНАЧ, соңғы шамасына ωкон  дейін өзгеруінің өтпелі процесі орын алады, ол қозғалтқыштың моментінің сәйкес өзгеруін қамтамасыз етеді. Басқа шарт бойынша тең жағдайда  электр жетегінің жылдамдығының өзгеруіне кедергі моменттің сипаты маңызды әсер етеді.Мысалы жүйе активті моментпен жүктелген(көтеретін жүктің салмағымен) және М = Мс кездетұрақты жылдамдықпен қалыпты жүкті көтеру режимінде жұмыс істеп тұр. Егер бастапқы уақыт t=0 кезде қозғалтқыштың моментін нолге дейін азайытса,онда электр жетек кедергі моменттің әсерінен баяулай бастайды, бұл кезде ε=—MC/JΣ. Бұл жағдайда жылдамдық (60) сәйкес заң бойынша өзгереді(сурет 21, б)

(62)

21 - сурет. М  = const және  Мс = const кезінде электр жетектің өтпелі процестерінің графиктері

Тежеу уақытытнан соң tТ= JΣωнач/Мсқозғалтқыштың жылдамдығы нолге теңеседі, бірақ активті момент өзінің мәнін сақтайды және 62 формулаға сәйке  қозғалтқыш қарсы бағытта үдеуін бастайды, қозғалтқыш түсіріліп жатқан жүктің әсерінен абсолютті мәні бойынша   артатын жылдамдықпен қозғалады.Егер өзгеріс болмаса, жылдамдық қозғалтқыш пен механизімге қауіпті жарамсыз шамаға дейін  артуы мүмкін. Сондықтан активті жүктемесі бар механизімдер үшін қозғалтқышты тораптан ажырату қауіпті және мұндай механизімдер механикалық тежегішпен  міндетті түрде жабдықталады, ол қозғалтқыш тораптан ажыратылған соң жетекті автоматты түрде тежейді.21, б -суретте активті моменттің әсерінен жылдамдықтың бастапқы шамасынан ωнач,  ωкон= - ωначдейін электр жетегінің реверстелу  өтпелі процесі көрсетілген. Өтпелі процестің уақытында tП,П жылдамдық талап етілетін ωкон мәніне жеткенде, қозғалтқыштың моменті нолден М = Мс дейін артады және жылдамдығы ωкон=constстатикалық жұмыс режимі басталады

21, в - суретте реактивті моменттің Мс әсерінен жылдамдықтың бір бағыттағы бастапқы шамасынан ωнач, қарсы бағыттағы соңғы шамасына ωкондейін электр жетегінің реверстелу процесі келтірілген.  Бір уақытт t = 0 кезде қозғалтқыштың моменті кенеттен М = Мс –дан    М  = - M1дейін өзгереді және жүйенің баяулауы келесі заң бойынша өтеді:

(63)

Электр жетектің тежелу уақыты анықталады:

(64)

Уақыт  t > tТкезде қозғалтқыштың жылдамдығы моменттің М = - M1әсерінен өзінің таңбасын өзгертеді, бұл реактивті жүктеменің Мс бағытың қарсы бағытқа (-Мс)   өзгеруіне алып келеді. Оның салдарынан абсолютті мәні бойынша үдеу кенеттен өзгереді εт =-(M1 + MС/JΣ–дан  εП = -(M1 - MC)/JΣ дейін Сол себебті қарсы бағытта іске қосқан кезде жылдамдық келесі түрде өзгереді:

(65)

Жылдамдықтың  ω= - ωкон  мәніне дейін іске қосу уақыты

(66)

Жылдамдық ω=ωконкезде статикалық  режимге өту үшін  қозғалтқыштың моменті кенет М = - Мс мәнге дейін азайюы керек. Мұндай өтпелі процеске  сәйкес М(t) және ω(t) сипаттамалар 21, в- суретте келтірілген.

Қарастырылған мысалдар келесі тұжырым жасауға мүмкіндік береді: статикалық кедергі момент тұрақты кезде өтпелі процес кезінде жетектің жылдамдығының өзгеру заңы қозғалтқыштың  моментің  уақытқа тәуелді өзгеру сипатымен анықталады. Іске қосу кезде жылдамдықтың ω(t) қисығын алу үшін, моменттің уақыттан экспоненциалды тәуелділігін қамтамасыздандыру керек (сурет 20); бір қалыпты үдеумен іске қосу процесін алу үшін , қозғалтқыштың моментінің уақыттан өзгеруінің тік бұрышты заңын түзеу қажет (21 сурет). Сондықтан  электр жетектің талап етілетін қозғалыс заңын түзеу үшін, қозғалтқыштың электрмагнитті моментінің уақыттан тәуелді сәйкес өзгеру заңын түзеумен қамтамасыз етеді.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Электр жетектің  тыным күйінің шарты

2.Бірқалыпты үдеумен қозғалыс режиміне сәйкес үдеу формуласы

3.Қарсы бағытта іске қосқан кезде жылдамдық формуласы

4.Электр жетектің тежелу уақытының формуласы

5.Электр жетек кедергі моменттің әсерінен баяулайтын кездегі үдеу формуласы

2 – Тарау

Электр қозғалтқыштардың электр  механикалық қасиеттері және сипаттамалары

2.1Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестері

Бұл тақырыпты  игеру үшін электр машина курсында өткен негізгі сұрақтарды еске түсіріп қайталау қажет. Ол келесі сұрақтар:  тұрақты және айнымалы ток машиналардың құрылысын(тұрақты ток қозғалтқышыныңнегізгі бөліктері- статор және якор, айнымалы ток қозғалтқышының - статор және ротор), олардың тағайындалуын, негізгі элементтерін, статикалық сипаттамасын, якор реакциясы деген түсінікті және тұрақты ток машинасының коллекторында токтың коммутация шартын еске түсіру, машинаның жүктелу және бос жүріс режимінде магнит өрісі жайлы түсінік және оның негізгі сипаттамаларын. Машинаның электр магнитті моментінің және айналу ЭҚК формулаларын, негізгі формулаларды, айнымалы ток машинаның орынбасарлық схемасы мен векторлы диаграммаларын еске түсіріп, есте сақтау тиімді болады, автоматты басқару теориясы курсынан апериодикалық звеноның жиілік сипаттамасы жайлы түсінікті еске түсіру.

Электрмеханикалық түрлендіргіштің қасиеттерін оқу оның статикалық және динамикалық сипаттамаларының негізінде жүзеге асырылады, олар  қозғалтқыштың электрмагнитті моментінің кернеуден және жиіліктен, ротор жылдамдығынан және электр тізбектің параметрлерінен тәуелділігін анықтайды.

Электромеханикалық түрлендіргіш ЭЖ функционалды звеносы болып табылады, ол энергияның электр механикалық түрлендіруін жүзеге асырады.Оның физикалық қасиеттері электр жетегінің энергетикалық көрсеткіштерін және реттегіш мүмкіндіктері мен  тиімді басқару амалдарын анықтайды.

Энергияны электр механикалық түрлендіру электр машинаның ауалы қуысында өтеді- яғни магнит өрісінің энергиясы шоғырланған кеңістікте. Машинаның магнит өрісін  машинадағы орамалар арқылы өтетін ток пайда болдырады. Энергияны электр механикалық түрлендіру бір біріне қатысты қозғалмайтын өрістермен жүзеге асырылады, ол нәтижелі магнит өрісін статор мен ротордың өрістері жасайды. Ротор магнит өрісінің жылдамдығына тең жылдамдықпен  айналуы мүмкін, бірақ ротор мен статордың өрістері тұрақты режимде бір біріне қатысты қозғалмайды.

Энергияның электр механикалық түрленуі барлық көп ЭЖ жүзеге асырылады, егер кернеу, ток және параметрлер өзгерсе, кейбір электр машиналарда тек кернеу, ток өзгереді ал басқа айнымалылар тұрақты қалады. Энергияның түрленуі тұрақты кернеу, бірақ өзгеріп отыратын параметрлер кезінде  жүзеге асырылады, сол кезде активті кедергілер мен индуктивтілер өзгергенде энергияның электрмеханикалық түрленуі мүмкін. Инерция моменті өзгерсе, онда энергия торапқа беріледі немесе ол жинақталады.

Энергияны электр механикалық түрлендіру электр машиналарда пайда болатын электр магнитті күштер мен моменттерге байланысты, яғни электр магнитті индукция құбылысына негізделген және магнит өрісі өзгергендегі периодикалық процесте пайда болатын ЭҚК –пен байланысты. Кез келген электр машинаның жұмыс принципі электр магнитті индукция құбылысына негізделген және магнит өрісі мен өткізгіштегі токтың өзара әрекеті кезінде электрмагнитті күштердің пайда болуына. Бұл құбылыс генераторда да, қозғалқышта да орын алады.

Фарадейдің электрмагнитті индукция заңы

(67)

мұнда:— ЭҚК,  — магнит ағыны,   — өрістің n нүктесіндегі магнитті индукция, — күштік магнит сызықтарына перпендикулярлы жазықтықта орналасқан, индукциясы В бар бір келкі магнит өрісінің шегіндегі өткізгіштің активті ұзындығы, —  жазықтықтағы өткізгіштің жылдамдығы.

Магнитті тізбек үшін толық ток заңы (Максвеллдың 1-ші теңдеуі  интегралды формасы):

(68)

мұнда:— магнит өрісінің кернеулігінің векторы , — магнит өрісінде бір жол бойымен элементарлы орналасу , — толық ток шамасы.

Электр магнитті күштер заңы  (Ампер заңы).

(69)

Энергияның электр механикалық түрленуі электр немесе механикалық энергияның жылу энергиясына түрленуімен бірге қоса өтеді.Жылу энергиясы электр машинаның бөліктерін қыздырады.

Копылов И. П.МЭИпрофессорыэлектр механикасының үш заңын тұжырымдаған:

1-ші заң: Энергияның  электр механикалық түрленуі шығынсыз жүзеге асырылмайды, оның ПӘК барлық кезде 100 % кем.

2-шізаң:Барлық электр машиналар қайтымды, олар генератор режимінде де, қозғалтқыш режиміндеде жұмыс істейді.

3-ші заң: Энергияның  электр механикалық түрлендіруін, бір біріне қатысты қозғалмайтын өрістермен жүзеге асырылады.

Электр машинаның жұмысы негізінде екі режимде өтеді: тұрақталған және динамикалық(өтпелі).Тұрақталған режимде барлық кіріс шамалар уақыт бойынша өзгермейді. Динамикалық режимде міндетті түрде бір немесе барлық кіріс шамалар мен машинаның параметрлері өзгереді.Сол себебті динамикалық режимде машинаның  жұмысын талдау өте күрделі.

2.2 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерін  жалпылама   математикалық түрде өрнектеу

Айналмалы электр машиналардағы энергияның түрлендіруінің динамикалық процестерін электрлік тепе-теңдік формуласы  мен электрмагнитті моменттің формуласы математикалық түрде өрнектейді

Электрлік тепе-теңдік формуласы

ui=Riii+ddtj=1α2qLi,jij(70)

Электрмагнитті моменттің формуласы

М=12i=1α2qiij=1α2qdLI,JDφij(71)

Бірге 70 және 71 теңдеулер электрмеханикалық жүйенің механикалық және электрлік бөлігіндегі процестер арасындағы байланысты орнатады.Бұл өзара байланысты электр жетегінің теориясында электрмеханикалық байланыс деп атайды.

Электрлік тепе-теңдік формуласының  дифференциалдануын   орындап, оны келесі түрде жазамыз:

ui=Riii+j=1αj=2qLi,j dijdt+ωj=1αj=2qdLi,j dφij(72)

мұнда;=d/dt –машина роторының бұрыштық жылдамдығы

Riii -ораманың активті кедергісіндегі кернеудің түсуін көрсетеді;

j=1αj=2qLi,j dijdt–орамадағы токтардың өзгеруімен пайда болған өзіндік индукция мен өзара индукцияның нәтижелі ЭҚК;

ωj=1αj=2qdLi,j dφij- электр жетегінің механикалық және электрлік бөліктерінің өзара әрекетін көрсетеді, себебі машина роторының механикалық қозғалысының нәтижесінде орамада өндірілген нәтижелі ЭҚК білдіреді, яғни

еi= ωj=1αj=2qdLi,j dφij   (73)

Қозғалтқыш роторының жылдамдығына тәуелді ЭҚК-нің – е болуы, келесіге келтіреді, механикалық бөліктегі процестердің арқасында жылдамдықтың өзгеруі, машина орамасымен тұтынатын токтардың өзгеруін пайда болдыралы.Қарастырылған құбылыс электр жетегінің электрмеханикалық байланысын көрсетеді, оның арқасында кернеу көзінен қоректенетін қозғалтқышта электржетектің күштік бөлігінің тогы оның жылдамдығына тәуелді, сол себебті оның электрмагнитті моменті де жылдамдықтың функциясы болып табылады.

Энергияны электрмеханикалық түрлендірудің дифференциалды теңдеуі жазылады

M=12ddφi=1α2qiii=12i=1α2qiididφ(74)

Mашинаның электр магнитті моменті орамалардағы ток арқылы жазылады

M=12i=1α2qiii=1α2qdLi,jdφij(75)

Электрлік тепе теңдік теңдеу (72)энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерінде i(t) және (t) функциялар арасындағы математикалық байланысты көрсетеді.Сондықтан бұл  өрнектекр қозғалтқыштың барлық жұмыс режимдерінде электрмеханикалық сипаттамасының жалпы математикалық түрде жазылуы.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Энергияны электр механикалық түрлендіру процесі қайда өтеді

2.Электр машинаның жұмыс принципі қандай заңдылыққа негізделген

3.Электр механикасының үш заңын тұжырымда

4.Энергияның түрлендіруінің динамикалық процестерін қандай формулалар негізінде жазады

5.Электрлік тепе теңдік теңдеу қандай функциялар арасындағы байланысты көрсетеді

2.3Жалпыландырылған электр машина жайлы жалпы мәлімет

Электр жетегінің құрылымындағы  электрмеханикалық түрлендіргіш  бұл шынайы қозғалтқышты білдіреді(роторы механикалық инерцияға ие емес, механикалық шығындар моментінің әсеріне қамтылмаған және электр жетегінің құрамына кіретін шынайы ротормен қатаң байланыста). Бұл шартқа сәйкес қозғалтқышты электрмеханикалық көп полюсті ретінде көрсетуге болады(сурет 22,а). Мұнда электр механикалық түрлендіргіштің ЭМТ қозғалтқыштың п орамаларына сәйкес  п. жұп  электрлік шығыстары бар,оларда энергияны электрмеханикалық түрлендіру нәтижесінде, жылдамдық-кезінде қозғалтқышта электрмагнитті-М момент өндіріледі.

Орамаларға келтірілген кернеулерu1,u2...,un ЭМТ-ті электр жетегінің басқару жүйесімен байланыстырады. Электрмагнитті момент М – ЭМТ-тің  шығыс шамасы және электр жетегінің механикалық бөлігінің  кіріс шамасы болып табылады. Ротор жылдамдығы механикалық бөліктің қозғалысының шартымен анықталады, бірақ  энергия электр механикалық түрлендіру процесін қарастырғанда тәуелсіз айнымалы ретінде алынады.Осылай  механикалық айнымалылар  және М электр механикалық түрлендіргішті механикалық бөлікпен өзара әрекет ететін  бір жүйеге байланыстырады.

Әдетте қозғалтқыштар көп фазалы электр машиналары. Бұл жағдай динамикалық процесті математикалық түрде жазуын күрделендіреді, себебі фазалардың саны көбейген сайын электрлік теңесуінің  формулалар саны да артады және электр магниті байланыстар күрделенеді.Сондықтан барлық жағдайда машинаның эквивалентті екі фазалы моделі қарастырылады.

Электр машиналар теориясында келесі дәлелденген статорыныңn-фазалы орамасы және роторының  m-фазалы орамасы бар көп фазалы электр машина,  статор (ротор) фазаларының толық кедергілері теңескен кезде, динамикасы екі фазалы модель ретінде келтіріледі. 22 суретте а) электромеханикалық көп полюсті және б) екі полюсті жалпыландырылған машинаның сұлбалары келтірілген.

22- сурет.а) электромеханикалық көп полюсті және б) екі полюсті жалпыландырылған машинаның сұлбалары

Мұндай алмастыру  нәтижесінде энергияны электрмеханикалық түрлендіру процесін жалпы математикалық  суреттеу үшін жағдай жасалады, арнай әдебиетте мұндай түрлендіргіш жалпыландырылған электр машинасы деп аталады.

Жалпыландырылған электр машина бұл шынайы машинаның қарапайым моделі.Оның негізгі ерекшеліктері:

1. Қуыстарда шоғырланған тогы бар өткізгіштер синусоидалы ток қабаттармен орын басады, магнитті қозғаушы күш МҚК бойынша эквивалентті  шынай орамалардың сәйкес бірінші гармоникасының магнитті қозғаушы күшімен.

2. Ауалы қуыстардың біркелкі еместігі есепке алынбайды.

3. Статор (роторда) айқын полюстері біркелкі деп қабылданады, ал айқын полюсті  құрылымының әсері, айнымалы магнит өтімділікті ендірумен есептелінеді.

4. Жалпыландырылған электр машинадағы динамикалық  процессті талдағанда машинаның магнитті тізбегі қанықпаған және магнит өтімділігі өте жоғары.

2.4 Жалпыландырылған машинаның теңдеулерін координаталық және фазалық түрлендіру

Келесі белгілеу жүйесі қабылданған:айнымалылардың қай орамаға қатысты екенін индекс белгілейді, онымен жалпы машинаның орамаларымен байланысты остер белгіленген,    статорға қатысты (22.а) немесе роторға қатысты (22.б),(сурет 22). Бұл суретте координаттар жүйесі қозғалмайтын статормен қатаң байланысты , ,белгіленген, ротормен — d, q.

Жалпыландырылған машинаның динамикасы  оның орамалар тізбегіндегі  электрлік тепе –теңдігінің  теңдеуімен жазылады  және энергияның электр механикалық түрлендіру теңдеуімен, ол машинаның электрмагнитті моментін жүйенің электрлік және механикалық координаттар функция ретінде көрсетеді.

Ағын байланыс арқылы жазылған Кирхгоф теңдеуі

u1α=R1i1α+d1α/dt

u1β=R1i1β+d1β/dt

u2α=R2i2α+d2α/dt

u2q=R2i2q+d2q/dt(76)

мұнда:R1жәнеR2- машинаның статор фазасыныңактивті кедергісі және ротор фазасының келтірілген активті кедергісі

Теңдеулер  (76)бір типті, сондықтан оларды жалпы түрде жазады :

u1α=R1i1+d1/dt  (77)

мұнда: индексi–орамалармен байланысты өстерге сәйкес келесі мәндерді қабылдайды 1, 1, 2d, 2q,

Әр ораманың ағын байланысы жалпы түрде машинаның барлық орама токтарының нәтижелі әрекетімен анықталады  :

1α=L1α1αi1α+L1α1βi1β+L1α2di2d+L1α2qi2q

1β=L1β1αi1α+L1β1βi1β+L1β2di2d+L1β2qi2q

1d=L2d1αi1α+L2d1βi1β+L2d2di2d+L2d2qi2q

2q=L2q1αi1α+L2q1βi1β+L2q2di2d+L2q2qi2q(78)

Бұл (78) жүйеде орамалардың өзіндік және өзара  индуктивтері  үшін бірдей белгілену қабылданған  Li ,j индекстерімен, бірінші бөлігі I=1, 1, 2d, 2q, қандай орамада ЭҚК өндірілетінін нұсқайды, ал екіншісіj == 1, 1, 2d, 2q,-қай ораманың тогымен ол пайда болатынын. Мысалы ,L1,1—статордың фазасыныңөзіндік индукциясы;L1,2d  - статор d сжәне роторd с фазасының арасындағы өзара индуктивтілік.Бұл жүйені жалпылама жазуға болады:

1α=j=1α2qLi,jij(79)

Осы (79) теңдеуді есепке алып электрлік тепе-теңдік формуласын келесі түрде жазады

ui=Riii+ddtj=1α2qLi,jij (80)

Электрлік тепе-теңдік формуласының  дифференциалдауын   орындап оны келесі түрде жазамыз:

ui=Riii+j=1αj=2qLi,jdijdt+ωj=1αj=2qdLi,jdφij(81)

мұнда  =d/dt -  ротордың бұрыштық жылдамдығы.

Теңдеудегі бірінші  бөлік –берілген ораманың активті кедергісіндегі кернеудің түсуі, екінші бөлік- орамалардағы токтың өзгеруіне байланысты өзіндік және өзара индукцияның нәтижелі ЭҚК, үшінші –электр жетегінің механикалық және электрлік бөліктерінің өзара әрекетін көрсетеді, себебі ол ротордың механикалық қозғалысы кезінде орамадағы нәтижелі ЭҚК –ті көрсетеді.

Қозғалтқыш роторының жылдамдығына тәуелді ЭҚК болуы,  келесіге алып келеді, механикалық бөлігіндегі процесстердің арқасында  жылдамдықтың өзгеруі машинаның орамаларының тұтынатын тоғының өзгеруіне  алып келеді. Қарастырылған құбылыс электр жетектегі электр механикалық байланысты көрсетеді, оның арқасында кернеу көзінен қоректенетін қозғалтқышта электржетектің күштік бөлігінің тгы оның жылдамдығына тәуелді., сол себебті оның электрмагнитті моменті де жылдамдықтың функциясы болып табылады.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Жалпыландырылған электр машина анықтамасын бер

2.Жалпыландырылған электр машинаның  негізгі ерекшеліктерін ата

3.Электрлік тепе-теңдік формуласын жаз

4.Ағын байланыс жалпы өрнегін түсіндір

2.5 Энергияны түрлендіру режимдері жайлы мәлімет

Энергия ағындарының бағыттарын қарастыру  көзқарасынан электр механикалық түрлендіргіштердің жұмыс режимдері 23 суретте келтірілген. Электр энергияның механикалық энергияға түрлену процесстеріне (23.а сурет) қуат ағындарының бағыттары сәйкес келеді, бұл түрлендіргіштің қозғалтқыш режимі. Бұл кезде тораптан келетін электрлік қуат Рс негізінде механикалық қуатқа Рмех түрленеді және оның аз бір бөлігі машинаның болатында және активті кедергілерінде шығындалады.

Электр машинаның қайтымды қасиетіне бар, сол себебті, егер оның білігіне механикалық қуат берілсе, ол торапқа параллель электр энергияның генераторы болып жұмыс атқарады, яғни торапқа қуат береді—Рс. Бұл кезде машинаға берілген механикалық қуаттың бір бөлігі жылу шығындары  δРт(сурет 23.б) ретінде жоғалады. Мұны қозғалтқыштың тораппен параллель тежегіш жұмыс режимі деп атайды, кейде оны рекуперативті тежегіш режимі деп атайды.

23 – сурет.Электр механикалық түрлендіргіштердің жұмыс режимдері

23.в суретте түрлендіргіштің көрсетілген жұмыс режимі  кезінде машина қуатты тораптан да және біліктен  де тұтынады және машинаға берілген барлық энергия жылу энергиясына түрленеді. Мұндай жұмыс режимді тораппен бірізді генераторлы режим деп атайды немесе  қарсы қосып тежеу режимі деп атайды.

Қозғалтқыштың автономды генератор режимі (тораппен байланысты емес) 23.г суретте көрсетілген. Бұл динамикалық тежеу режимі деп аталатын жұмыс режимінде білікке келтірілген механикалық қуат электрлік қуатқа түрленеді, сонан соң машинаның болатында және күштік тізбектің кедергілерінде жылу түрінде бөлінеді.

Қозғалтқыштың статикалық механикалық сипаттамалары 23.д суретте  келтірілген, олар ротордың екі айналу бағытына сәйкес. Бірінші  және үшінші  квадранттарда механикалық қуат Рмех=Μω оң таңбалы- бұл квадранттар электр механикалық түрлендіргіштің қозғалтқышты жұмыс режиміне сәйкес. Екінші және төртінші квадранттарда қуат Рмех теріс таңбалы, бұл квадрантттар түрлендіргіштің тежегіш жұмыс режимдерін анықтайтын аймақ.

Энергияны электр механикалық түрлендіру процесстері  машина орамаларының активті кедергілерінде, магнитөткізкіштің болатында энергияның шығындалуымен және де механикалық шығындармен қоса өтеді. Жылу түрінде бөлінетін энергия шығындары   қозғалтқыштың сәйкес элементтерінің қызуына алып келеді. Қозғалтқыштағы энергия шығындарын тұрақты және айнымалы шығындардың сомасы ретінде көрсетуге ботыны белгілі. Тұрақты энергия шығындары ΔΡC қозғалтқыштың өндіретін моментінен және күштік тізбегіндегі өтетін токқа тәуелді емес.

Айнымалы шығындар -  бұл күштік тізбектің активті кедергілеріндегі шығындарды көрсетеді, олар сол кедергілерден өтетін токтың I квадратына пропорционалды. Сол себебті шығындар:

(82)

Бір уақытта қозғалтқышпен өндірілетін пайдалы энергия саны артуы, тораптан тұтынатын токтың артуына алып келеді және сәйкес  айнымалы мен тұрақты шығындардың көбеюіне. Сондықтан қозғалтқыштың пайдалы жүктемесі өскенде оның массасында бөлінетін жылу саны да артады, бұл оның бөлшектерінің температурасын жоғарлатады.Қозғалтқыштың мүмкін болатын максималды температурасы  оның температураның жоғарлауына сезімтал элементтерінің мүмкін болатын максималды температурасымен шектеледі.Казіргі уақыта дейін бұл элемент ол орамалардың оқшауламасы, ол үшін мүмкін болатын температура  машинаның басқа бөліктері үшін мүмкін болатын температурадан төмен, ал бұл температураның күрт өсуі оқшауламасының тез ескіруіне алып келеді.

Жоғарыда аталған ережелер энергияның электрмеханикалық түрлену процессіне маңызды шектеу қояды -  қозғалтқыштың қызуы бойынша шектеу. Қозғалтқышпен өндірілен пайдалы қуаттың, тораптан тұтынатын токтың, қозғалтқыштың электрмагнитті моменті сондай  мәнге жету қажет,  ол кезде қозғалтқыштың жұмыс температурасы мүмкін болатын мәнінен аспайтын    болуы  тиіс.

2.6 Электр механикалық және механикалық сипаттамалар

Электр жетегінің теориясында кеңінен қолданылатын электрмеханикалық және механикалық сипаттамалар электрмеханикалық байланысының санды және сапалы сипаттамалары болып табылады.

Электрмеханикалық сипаттама деп электр жетектің нақты динамикалық немесе статикалық  жұмыс режимдеріне сәйкес сипаттамаларды атайды – яғни i=f() немесе или =f(i). Сонымен қатар сол режимдердегі электр жетектің электрмагнитті моменті мен жылдамдығын байланыстыратын  сипаттамаларды М=f() немесе  =f(М) –механикалық сипаттамалар деп атайды.

Энергияны электрмеханикалық түрлендірудің динамикалық процесстерінде i(t) және  (t) функциялар арасында  математикалық байланысты көрсететін электрлік тепе-теңдіктің теңдеуі қозғалтқыштың барлық жұмыс режимдеріндегі электрмеханикалық сипаттамасының жалпы математикалық түрдегі теңдеуі.

ui=Riii+j=1αj=2qLi,j dijdt+ωj=1αj=2qdLi,j dφij(83)

Машинаның электр магнитті моменті орамалардағы ток арқылы жазылады

М=12i=1α2qiij=1α2qdLi,jdφij   (84)

Осы екі электрмеханикалық сипаттаманың және электрмагнитті моменттің теңдеулерінен құралған жүйе келесі функциялар M(t) және (t) арасында барлық режимдердегі математикалық байланысты орнатады, яғни қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының жалпы математикалық бейнеленуі болып табылады.Алда бұл теңдеулерді механикалық сипаттамалардың теңдеулері деп атайды.

Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының теңдеулер жүйесі –(83) мен (84) теңдеулер.

83 және 84 теңдеулерімен анықталатын электрмеханикалық және механикалық сипаттамалар электр жетегінің жұмыс режимдеріне тәуелдідинамикалық және статикалық болып бөлінеді.Динамикалық жұмыс режиміне сәйкес келесі динамикалық электрмеханикалық i=f() және механикалық М=f() сипаттамалар қатысты, ал статикалық сипаттамаларды жалпы динамикалық теңдеулерге статикалық жұмыс режимінің шарттарын қойып алады.

Электр жетегінің дұрыс жобалануы және үнемді қолданылуы үшін қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларының өндірістік механизмдер сипаттамаларымен сәйкестігін білу керек. Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы деп қозғалтқыш білігіне келтірілген жылдамдық пен механизмнің кедергі иінкүші ω=f(М) арасындағы тәуелділікті атайды. Әртүрлі өндірістік механизмдердің әртүрлі механикалық сипаттамалары болады. Оларды жалпы түрде келесі формуламен жазуға болады

,(85)

мұнда: Мс – ω жылдамдығы кезіндегі механизмнің кедергі иінкүші;

Мо – механизмнің қозғалмалы бөлігіндегі үйкеліс кедергісінің иінкүші;

Mс.н  – ωн жылдамдығы кезіндегі кедергі иінкүші.

Келтірілген формулаларға сәйкес өндірістік механизмдердің механикалық сипаттамаларын келесі негізгі категорияларға жатқызуға болады.24 суретте өндірістік механизмдердің механикалық сипаттамалары көрсетілген.

ω

М

0

2

1

3

4

24 - сурет. Өндірістік механизмдердің механикалық сипаттамалары

Жылдамдықтан тәуелсіз механикалық сипаттама (Х=0 кезіндегі 24 -  суретіндегі 2 қисығы). Бұл сипаттамалар көтеру крандары, металл кесуші станоктардың беру механизмдері, поршенді сорғылар, конвейерлерде болады.

Сызықты өсетін механикалық сипаттама (Х=1 кезіндегі 1 қисығы). Мұндай сипаттама тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторында болады.

Сызықты емес - өсетін (парабола) механикалық сипаттама (3 қисығы Х=2 кезінде). Мұндай сипаттамасы бар механизмдер желдеткіштік жүктемесі бар механизмдер деп аталады – ортадан тепкіш сорғылар, есу қалақтары және т. б.

Сызықты емес – құлдилайтын механикалық сипаттама (Х=1 кезіндегі 4 қисығы). Бұл сипаттамаға бірқатар токарлық, жонушы станоктар ие болады.

Электр қозғалтқышының механикалық сипаттамасы деп оның бұрыштық сипаттамасының айналдырушы иінкүшіне тәуелділігін ω=f(M) атайды.25 суретте электр қозғалтқыштардың механикалық сипаттамалары көрсетілген.

ω

М

0

1

2

3

4

25 - сурет. Электр қозғалтқыштардың механикалық сипаттамалары

Электрмагнитті М және кедергі Мс моменттер уақытқа, орналасуына, жылдамдықтан  тәуелді. Ең маңызды байланыс М және Мс  жылдамдықтан ω тәуелділігі,  бұл тәуелділіктерді сәйкес қозғалтқыштың М() және жүктеменің Мс() механикалық сипаттамасы деп атайды. Электр жетектің статикалық және динамикалық режимдерін талдағанда механикалық сипаттамалар өте ыңғайлы және пайдалы құрал болып табылады. Себебі механикалық сипаттамалар  - М жазықтықтың төрт квадрантында орналасады, сондықтан моменттің және жылдамдықтың таңбалары әр түрлі болады.

Мысал ретінде асинхронды қозғалтқыштың (М) және ортадан тепкіш машина сипаттамасын қарастыру (суретте 26 келтірілген)  Бұл шамалардың таңбаларын анықтау үшін  бір бағытты оң деп қабылдаймыз мысалы: сағаттың тілінің бағытын(+) немесе жоғары қарайбағытты (+). Қозғалыс бағыты бойынша бағытталған ( қозғалтушы) моменттер жылдамдықтың таңбасымен сәйкес (бұл келесі бөлік 0 - Мк.з.), ал қозғалысқа қарсы бағытталған (тежеуші) моменттер жылдамдықтың таңбасына қарсы (сипаттаманың қалған бөлігі)

26 - сурет. Асинхронды қозғалтқыштың (М) және ортадан тепкіш машина сипаттамасы

Механикалық сипаттамалар екінші және төртінші квадрантта орын алады.

2.7  Механикалық сипаттамалардың  қатандығы туралы түсінік

Алуан түрлі машиналардың жұмыс бөлігінің жылдамдығы өзгергенде моменттің өзгеру дәрежесімен таңбасы әр  түрлі және ол механикалық сипаттамаларының қатаңдығымен сипатталады. Механикалық сипаттаманың қатаңдығы – бұл моменттердің өзгеруінің  әр түрлі бұрыштық жылдамдықтарға сәйкестігі. Сипаттамалар сызықты емес жағдайда олардың қатаңдығы тұрақты емес және сипаттаманың  әр  бір нүктесінде бұрыштық жылдамдық бойынша моменттің туындысы ретінде анықталады

.                                        (86)

Электр жетегі механикалық сипаттамасының қатаңдығы деп электр қозғалтқышының электр магниттік иінкүштерінің айырмасының электр жетегінің бұрыштық жылдамдықтары айырмасына қатынасын атайды.

.                                                                       (87)

Механикалық сипаттамалардың түрлері(сурет 25):

а) иінкүш өзгерген кезде жылдамдық өзгеріссіз қалатын абсолютті қатаң механикалық сипаттама, бұл сипаттама синхронды қозғалтқыштарда болады (925-  сурет, 1 қисық);

б) иінкүш өзгерген кезде жылдамдықтың өзгеруі өте аз болатын қатаң механикалық сипаттама, бұл сипаттама тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштарында болады (25-  сурет-2 қисық);

в) иінкүш өзгерген кезде жылдамдық біршама өзгеретін жұмсақ механикалық сипаттама (25-  сурет-3 қисық);

г) жылдамдық өзгерген кезде иінкүш өзгеріссіз қалатын абсолютті жұмсақ сипаттама, бұл сипаттама «қозғалтқыш – ток көзі» жүйесінде орын алады (25-  сурет-4 қисық).

Механикалық сипаттамаларды олардың қатаңдығымен бағалайды . Сипаттамалар қатаңдығы бойынша(сурет 27) бөлінеді:

1) -  абсолютті қатаң (1 сипаттама);

2)-  абсолютті жұмсақ (2 сипаттама);

3)<0 - қатаңдығы теріс таңбалы(3 сипаттама);

4) 0- қатаңдығы оң таңбалы(4 сипаттама).

27 – сурет. Қатаңдығы бойынша әр түрлі механикалық сипаттамалар

Механикалық сипаттаманың статикалық қатаңдығының модулі келесіні көрсетеді: электр жетектің механикалық бөлігінде статикалық жүктің өзгеруінің арқасында, жылдамдық өзгергенде  қозғалтқыштың моментінің қалай өзгеретінін.Электр жетек теориясында  бұл көрсеткіш өте  маңызды, себебі түрлі жұмыс режимдерде механикалық сипаттаманың қатаңдығына қойылатын талаптар электр жетектің технологиялық талаптарымен (машинаны қозғалысқа келтіру жағынан)анықталады

Динамикалық қатаңдықтың жиіліктік сипаттамасы (cурет27) келесіні бағалайды: электр жетектің жұмыс режимін талдау үшін жиіліктің қай жолағында статикалық механикалық сипаттаманы қолдануға болады. Сонымен қатар электр жетектің жұмысының динамикалық процессінде жылдамдықты немесе моменттің орнатылған мәндерін қолдау дәлдігін олар сипаттайды.

Өзінөзі бақылау сұрақтары

1.  Қозғалтқыштың және жұмыс машинасының механикалық сипаттамалары нені көрсетеді

2.  Қозғалтқыштың және жұмыс машинасының механикалық сипаттамаларын қолданып машинаның қалыпты  жұмыс режимінің  жылдамдығын  қалай анықтауға болады

3. Механикалық сипаттаманың қатаңдығы деп нені айтады , ол нені анықтайды?

4. Механикалық сипаттамалардың қандай қатаңдықтары болады?

5.  Жүктеменің активті моменті деген не?

2.8 Энергияның түрлендірудің энергетикалық  көрсеткіштері

Электр жетектің энергетикалық көрсеткіштері электр жетек жүйесінің энергияны тиімдітүрлендіруін (ПӘК- пайдалы әрекет коэффициенті) және энергияны тораптан тиімді тұтынуын сипаттайды (cosϕ- қуат коэффициенті). ПӘК және cosϕ –дің лездік мәндері электр жетектің қалыптасқан жұмыс режимдеріндегі тиімді жұмысын сипаттауы мүмкін. Циклды ПӘК бұл –бір циклда өндірілген механикалық жұмыстың А, осы уақытта тораптан тұтынған электр энергияға (активті энергия Р)  қатынасы.

Қуат коэффициенті

cosφ=PS(88)

Энергияны электр механикалық түрлендіру процесстері  машина орамаларының активті кедергілерінде, магнитөткізкіштің болатында энергияның шығындалуымен және де механикалық шығындармен қоса өтеді. Жылу түрінде бөлінетін энергия шығындары   қозғалтқыштың сәйкес элементтерінің қызуына алып келеді. Қозғалтқыштағы энергия шығындарын тұрақты және айнымалы шығындардың сомасы ретінде көрсетуге болатыны белгілі. Тұрақты энергия шығындары ΔΡC қозғалтқыштың өндіретін моментінен және күштік тізбегіндегі өтетін токқа тәуелді емес.

Айнымалы шығындар -  бұл күштік тізбектің активті кедергілеріндегі шығындарды көрсетеді, олар сол кедергілерден өтетін токтың I квадратына пропорционалды.Сол себебті шығындарды жазамыз

(89)

Бір уақытта қозғалтқышпен өндірілетін пайдалы энергия саны артуы, тораптан тұтынатын токтың артуына алып келеді және сәйкес  айнымалы мен тұрақты шығындардың көбеюіне. Сондықтан қозғалтқыштың пайдалы жүктемесі өскенде оның массасында бөлінетін жылу саны да артады, бұл оның бөлшектерінің температурасын жоғарлатады.Қозғалтқыштың мүмкін болатын максималды температурасы  оның температурасының жоғарлауына сезімтал элементтерінің мүмкін болатын максималды температурасымен шектеледі.Казіргі уақытқа дейін бұл элемент ол орамалардың оқшауламасы, ол үшін мүмкін болатын температура  машинаның басқа бөліктері үшін температурадан төмен, ал мүмкін болатын температураның күрт өсуі оқшауламасының тез ескіруіне алып келеді.

2.9 Энергияны электр механикалық  түрлендіру процесіне қойылатын шектеулер

Жоғарыда аталған ережелер энергияның электрмеханикалық түрлену процессіне маңызды шектеу қояды -  қозғалтқыштың қызуы бойынша шектеу. Қозғалтқышпен өндірілен пайдалы қуаттың, тораптан тұтынатын токтың, қозғалтқыштың электрмагнитті моменті сондай  мәнге жету қажет,  ол кезде қозғалтқыштың жұмыс температурасы мүмкін болатын мәнінен аспайтын    болуы  тиіс.

Қызу бойынша  қозғалтқыштың мүмкін болатын жүктемесі оның номиналды жүктемесі деп аталады және құжатында, каталогта нұсқалады. Осыдан номиналды жүктеме – бұл  қозғалтқыш номиналды жұмыс режимде

(ұзақ, қайталама-қысқа т.б.) істеп тұрғанда мүмкін болатын  температураға дейін қызады. Қозғалтқыштың номиналды көрсеткіштері: білігіндегі номиналды қуат  Рном ,номиналды ток Iном, орамалар қоректенетін номиналды кернеу Uном  және жиілік  fном , номиналды жылдамдық  ωном (әдетте айналу жиілігі нұсқалады п, об/мин).айнымалы ток қозғалтқыштары үшін  пайдалы әрекет коэффициенті нұсқалады ПӘК -ηном және қуат коэфициенті cosном.Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін ПӘК анықталады:

(90)

Қызу бойынша шектеулер қозғалтқыштың номиналды жүктемесінің  қысқа уақытта жоғарлау мүмкіндігін жоймайды, оның мүмкін болатын мәні қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілеті деп аталады:

(91)

мұнда: Мдоп, Iдоп – қозғалтқыштың қысқа уақыт асқын жүктелу кезіндегі максималды мүмкін болатын момент пен ток.

Қозғалтқыштың асқын жүктелу коэффициценті түрлі себептермен шектеледі. Мысалы тұрақты ток қозғалтқыштары үшін бұл қатаң шектелу болып табылады себебі якор тогынның коллектормен коммутациялау шартымен байланысты.Мұндай машинаның ток бойынша асқын жүктелуі щеткалар астында ұшқынның артуына алып келеді. Токтың өте үлкен мәнінде ұшқын қауіпті өлшемдерге жетеді, коллектор доғамен жабылуы мүмкін- яғни коллекторда  айнала отпен қамтылады, бұл машинаны істен шығарады. Қанағаттанарлық коммутацияны қамтамасыз етілетін токтың максималды мәні қозғалтқыштың шекті мүмкін болатын  моментін шектейді.

Тұрақты ток машинаның коллекторында токты коммутациялау машинада энегияның түрлендіру режимдеріне қосымша шектеулер қояды. Коллектордағы ұшқын  тек якор тогына тәуелді емес ол уақыт бойынша оның өзгеру жылдамдығына да тәуелді, ток тез өзгергенде қосымша полюстердің ағындарының якор тогынан қалып қою орыны бар, ол электрмагнитті инерцияның және құйынды токтардың салдарынан. Сондықтан қозғалтқыш моментінің максималды өзгеруінің жылдамдығы шектелуі тиіс.

Коллекторсыз айнымалы ток машиналары үшін күштік тізбектерінің ток бойынша үлкен асқын жүктелулері мүмкін. Мұндайда мүмкін болатын моменттің Мдоп мәні тораптың номиналды кернеуі және номиналды қоздыруында қозғалтқыш өндіруге қабілетті моменттің үлкен  мәнімен шектеледі.Қозғалтқыштың Мдоп бағалағанда торап кернеуінің номиналды мәніне қатысты  норма бойынша мүмкін төмендеуін есепке алу тиіс.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Электр жетектің энергетикалық көрсеткіштерін атп шығу

2.Электр жетек жүйесінің энергияны тиімдітүрлендіруін көрсететін көрсеткіш атап шығу

3.Энергияны тораптан тиімді тұтынуын сипаттайтын көрсеткіш

4.Номиналды жүктеме деп нені атайды

5.Қозғалтқыштың асқын жүктелу коэффицицентінің формуласын жаз

6.Энергияның электрмеханикалық түрленуінің  шектеуі деген не

3  - Тарау. Электр механикалық жүйелердің динамикасы

3.1 Сызықтық механикалық сипаттамасы бар электр механикалық жүйенің жалпылама құрылымдық схемасы

Түрлі типті қозғалтқыштардың электрмеханикалық қасиеттерін талдағаннан соң, келесі тұжырым жасалды.Принципиалды әр түрлі типті қозғалтқыштардың механикалық сипаттамалары  бір белгілі жағдайда  ұқсас бірдей теңдеулермен суреттеледі, яғни осы аралықта қозғалтқыштардың негізгі электр механикалық қасиеттері де, ол  электрмеханикалық жүйенің динамикасын жалпылама зерттеуге  алдынғы шартты жасайды.

Мұндай жалпыландыру мүмкіндігі динамикалық қатаңдығының теңдеуін салыстыру арқасында туындайды.

Тәуелсіз қоздырылатынтұрақтыток қозғалтқыштардың,бірізді және аралас қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштардың механикалық сипаттамаларының статикалық теңдесу нүктесінің аймағында сызықтандыру арқасында және асинхронды қозғалтқыштың кернеу көзінен және ток көзінен қоректенгендегі сипаттамасының жұмыс бөлігін сызықтандырғанда.Бұл өрнектерге назар аударсаңыз формасы бойынша бірдей тек статикалық қатаңдығы р мен электрмагнитті уақыт тұрақтысы Тэ(Тя). бойынша айырмашылығы бар. Сондықтан тұрақты ток қозғалтқыштары үшін де электрмагнитті уақыт тұрақтысының  Тэ белгіленуін қабылдаса(Тэ = Тя), онда  сызықтандырылған электромеханикалық жүйенің динамикасы теңдеумен жазылады:

(92)

Бұл теңдеу электромеханикалық жүйенің динамикасының жалпыландырылған теңдеуі болып табылады, ол жүйенің қозғалтқыштарының механикалық сипаттамалары сызықты немесе сызықтандырылған, ал динамикалық қатаңдығы, коэффициенттеріжәне уақыт тұрақтысы Тэ бар апериодикалық звеноның беріліс функциясымен жазылады:

дин (p) = -/(1-Tэp)							(93)

93 теңдеуге жалпыландырылған электрмеханикалық жүйенің құрылымды сұлбасы сәйкес(суррет 28). Бұл теңдеумен құрылымды сұлбаны кез келген электр жетегі үшін дұрыс деп қабылданған, механикалық бөлігі екі массалы есептік сұлба ретінде қарастырылған, ал қарастырылатын процессте механикалық сипаттаманың  теңдеу жүйенің бірінші теңдеуімен жазылған.Қолданылатын  қозғалтқыштардың ерекшеліктері нақты айнымалылары және параметрлерімен көрсетіледі.

Мысалы тәуелсіз қоздырылатын  тұрақты ток қозғалтқышы үшін

(94)

Бірізді және аралас қоздырылатын  қозғалтқыштар үшін статикалық теңдесу нүктесінің аймағында механикалық сипаттамасын сызықтандырғанда

(95)

Асинхронды қозғалтқыш үшін механикалық сипаттамасының жұмыс бөлігін s< sk аймақта сызықтандырған кезде

(96)

28 - сурет.Сызықты механикалық сипаттамаларына ие қозғалтқыштары бар жалпыландырылған электр жетек жүйесінің құрылымды сұлбасы

Механикалық сипаттамасы сызықты бірінші реттік дифференциалды теңдеумен жазылатын жалпыландырылған электр механикалық жүйе электр жетек теориясының негізгі зерттеу объектісі болып табылады.

Статикалық күйден мүмкін болатын ауытқу режимінде істейтін  шынайы электр механикалық жүйеге тән заңдылықтарды көрсетеді және оның қарапайымдылығы бұл заңдылықтарды автоматты басқару теориясының әдістермен жалпы талдауға мүмкіндікті қамтамасыздандырады.

3.2  Жүйенің статикалық  жұмыс режимдері

Электр механикалық жүйенің барлық элементтерінің тұрақты және бірдей келтірілген жылдамдықпен қозғалуы статикалық жұмыс режиміне сәйкес.Бұл режим, басқарушы немесе қоздырушы әсер өзгергенде пайда болатын, өтпелі процесстің еркін құрашылары сөнгенде орын алады және қозғалтқыштың электрмагнитті моменті мен жүктеменің моментінің сомасына теңдігімен сипатталады.  Соңғы тұжырым электр жетектің қозғалыс теңдеуінің нәтижесі.

Қозғалтқыштың білігіне келтірілген электрмагнитті моменті Мд және  статикалық кедергі Мс моменттері  бар және олар жылдамдыққатәуелді  электр жетегінің негізгі қозғалыс теңдеуін қарастырамыз:

Мд-Мс=Jпрdωдdt(97)

Бұл тәуелділіктер қатаңдық коэффициентімен сипатталады:

βд=∆Mд∆ω  және                  βс=∆Mс∆ω

(98)

Электр жетектің қалыпты(статикалық)жұмыс режимі моментер МдМс теңдескенде пайда болады, сурет 29,  А және В нүктеде.

Мс

А                   А

Мд

В                        В

М

29 - сурет. Электрмагнитті моментің Мд және  статикалық кедергі Мс моменттің жылдамдыққа   тәуелді

Бірақ барлық қалыптасқан режимдер тұрақты болмайды. Егер жүйеде жылдамдықтың импульсті өсімін 0 қамтамасыз етсе, онда бұл В нүкте айналысында динамикалық моменті Мдин0  бар қозғалыстың пайда болуына сәйкес және ол жүйені тепе-теңдік күйден одан әрі  алшақтатады. А нүктесінің айналасында жылдамдықтың мұндай өсімі оның Мдин0 пайда болуына және қозғалыстың баяулауына алып келеді. Осыдан жылдамдықтан тәуелді Мд және Мс бар электр жетектің тұрақты бір қалыпты қозғалысы бұрыштық жылдамдық А нүктеде орын алады.

Электр жетек жүйесінің механикалық қалыпты шарты математикалық түрде сипаттамалардың қатаңдығының коэффициенттері  арқылы жазылады:

βдβс (99)

Механикалық сипаттамалардың қатаңдықтары графикалық түрде анықталады:

β=tgγ(100)

Бұл ординат осімен қарастыратын сипаттаманың нүктелеріне А және В сәйкес сипаттамасына жанама  арасындағы бұрыштың тангенсі. βдАβсАжәне βдВβсВ аламыз.

Жалпы жағдайда жүктеме моменті қандай да бір дәрежеде жылдамдыққа тәуелді. Мс=f(ω) немесе ω=f(ΜC) тәуелділіктер орындаушы механизімнің механикалық сипаттамасы болып табылады, ал қозғалтқыштың  моменті механикалық сипаттамасына сәйкес жылдамдыққа тәуелді болғандықтан қалыпты(статикалық)  режимнің шартын келесі түрде жазуға болады:

(101)

мұнда: ωС — электр жетектің статикалық режимдегі жылдамдығы.

Графикалық түрде бұл шарт қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы ω=f(Μ)мен орындаушы механизімнің сипаттамасының ω=f(Мс) (сурет 29)қиылысу нүктесімен анықталады.

Статикалық теңдесу нүктесінен ауытқыған кезде динамикалық моменттің пайда болу шарты қозғалтқыштың сипаттамасының формасына және орындаушы механизімнің сипаттамасының түріне тәуелді.

MC=const кезде статикалық жұмыс режимінің тұрақтылығы қозғалтқыштың статикалық механикалық сипаттама қатаңдығының таңбасына тәуелді.

Қозғалтқыш пен жүктеменің механикалық сипаттамалары қалыптасқан режим статикалық тұрақты болатыны анықтауға мүмкіндік береді, яғни жүй  кез келген кездейсок әсерден соң бастапқы статикалық күйне қайтатынын немесе қайтпайтынын (сурет 30,а).

30 - сурет. Статикалық тұрақтылықты анықтау

Бірінші жағдайда (сурет 30,а) кез келген кездейсоқ өзгеріс, мысалы жылдамдықтың төмендеуі:1<устқозғаушы момент М тежеуіш моментінен Мс басымдылықпен қоса жүреді, бұл тепе-теңдіктің қалпына келуіне алып барады және жүйе бастапқы күйне қайтады. Екінші жағдайда(сурет 30,б) жылдамдықтың мұндай кездейсоқ  өзгеруі тежеуіш моменттің басым болуына алып келеді, онда тепе-теңдік қалпына келмейді- жүйе статикалық тұрақты емес аумалы болады

Жетек статикалық тұрақты, егер қалыпты режимде келесі шарт орындалса:

,  немесе.        (102)

Бұл шарт келесіні білдіреді: жетек статикалық тұрақты болады, егер бұрыштық жылдамдықтың  оң таңбалы өсімінде қозғалтқыштың моменті статикалық (кедергі) моменттенкем болса, соның салдарынан жетек жылдамдықтың алғашқы мәніне тежеледі. Бұрыштық жылдамдықтың теріс таңбалы өсімінде қозғалтқыштың моменті кедергі моменттен үлкен болады және оның салдарынан жетек жылдамдықтың алғашқы мәніне дейін қарқынын үдетеді.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Тәуелсіз қоздырылатынтұрақты ток қозғалтқышының механикалық сипаттамасының өрнегін жаз

2. Сызықтандырылған электромеханикалық жүйенің динамикасының теңдеуін жаз

3.Құрылымды сұлбаны түсіндіру

4.Электр жетек жүйесінің механикалық қалыпты жұмыс режимінің шартын түсіндіру

3.3 Серпінді механикалық байланыстарын есепке алмағандағы жүйенің динамикалық қасиеттері

Электрмеханикалық жүйедегі серпімді тербеліс кезінде үлкен динамикалық жүктемелер қатаңдығы аз элементтерде пайда болады. Көтеріп –тасымалдайтын механизімдердің электрмеханикалық жүйелері, жеке айтатын болса көпірлі крандардың, серпімді байланыстары бар күрделі сызықты емес объектілер болып табылады, кейбір жағдайда олар екі қозғалтқышты немесе көп қозғалтқышты электр жетекпен жабдықталады.

Көпірлі крандардың металды конструкциялары бірталай массаға,үлкен сыртқы өлшемдерге және элементтерінің соңғы қатаңдықтарынаие. Бұл электрмеханикалық жүйедегі динамикалық процестердің күрделі сипатын болжайды. Кранның қозғалтатын механизі үшін мұндай элемент көпірдің фермасы және жүк ілінген арқан  болып табылады.

Электрмеханикалық жүйедегі динамикалық процестерге талдау жасау үшін келесі келесі жорамалдар жасайды:

-Тұтас көлемді денелерді абсолютті қатаң деп санайды, олардың бүкіл массасы денелердің ауырлық орталығында шоғырланған;

-Жүйеде әрекет ететін күштер шоғырланған массаларға келтірілген.

- Серпімді түйіндердің формасының өзгеруі сызықты.

Ендірілген жорамалдар жүйені қарапайымдатуға мүмкіндік береді, бұл кезде қарапайымдатылған жүйенің негізгі динамикалық процестерінің  сипаты шынайы жүйедегі процестермен сәйкес келеді.Жеке түрде қатаңдығы аз элементтердегі тербеліс амплитудасы және жиілігі өзгермей қалады. Кранды механизімдердегі бір бөлек элементтер алға –ілгермелі, ал бір бөлігі айналмалы,алға –ілгермелі инерциясы артық  элементтер қозғалады:көпір, арбасы, жүк.Үш массалы жүйенің есептік сұлбасын құрастырғанда, келтіру коэффициентінің көмегімен барлық алға-ілгермелі қозғалатын массалардықозғалтқыштың білігіне келтіреді.

Электр қозғалтқыштардың,  күштік электрониканың, есептеуіш және өлшеуіш техниканың  мүмкіндіктерін тәжірибеде жүзеге асыру проблемалы болып табылады, себебі жетектің динамикасына серпімді механикалық түйіндердің әсері елеулі.

Машиналардың серпімді механикалық түйіндері энергия жинақтауышы ретінде, алдын ала жазылған технологиядан процестерінің  ауытқуы баржәне электр қозғалтқышпен берілістерге жүктеменің артуымен, оның  координаттарының тербелістерін қоздырады.

Тербелмелі сипаты бар динамикалық жүктемелер электр жабдықтарды асқын жүктелу қабілеті бойынша пайдалануға мүмкіндік бермейді, машинаның түйіндерінің қызмет көрсету мерзімін елеулі қысқартады  және механикалық берілістердің бөлшектерін тозу бойынша.

Серпімді механикалық тербелістерді белсенді басу бағытының бірі,  бұл электр жетектің демпферлейтін әрекетін жүзеге асырып  электрмеханикалық жүйені синтез жасау .Бірақ тәжірибеде электрмеханикалық жүйелерінің құрылымын және параметрлерін синтез жасау әдістерінқолдану  келесіні болжамдайды: механикалық бөліктің тербелісінің әрекетіне электр жетектің реакциясын азайту, ал шындығында  электрмеханикалық жүйеде тербелістердің өзара әрекетін қарастыру қажет.

Өтпелі процестерді зерттегенде электрмеханикалық түрлендіргіш келесі түрде ұсынылады: моменті жылдамдығынан сызықты тәуелді, механикалық бөлігінің құрамына  серпімді түйіндер және инерциялы массалар кіреді.

Автоматтандырылған электржетегінің дамуы мен жетілуіне байланысты, механизімдердің –серпімді байланыстардың арнайы ерекшеліктерін динамикалық есептерде есепке алуды талап етеді.

3.4 Электр жетегінің демпферлеуші қабілеті туралы түсінік және оның параметрлерінің механикалық бөлігіндегі тербеліске тигізетін ықпалы

Механикалық бөліктің қасиеттерін қарастырған соң, келесі тұжырым жасалады, объектінің механикалық бөлігі консервативті тербелмелі звеноны құрайды, Μ=const кезінде механикалық бөлікте пайда болған тербелістер қабылданған жорамалда сөнбейді. Бірақ суреттегі  31 сұлбаны қарастырса, онда келесіні орнатуға болады, жылдамдық бойынша ішкі қарсы байланысының арқасында қозғалтқыштың жылдамдығының тербелістері  электр жетек жүйесінде моменттің тербелістеріне алып келеді, механикалық сипаттаманың динамикалық қатаңдығымен қамтамасыз етіледі:

(103)

Электр магнитті инерция жоқ кезінде (ТЭ=0)

(104)

Электрмагнитті инерция жоқ кезде, қозғалтқыш бірінші массаға әсер ететін моментті жасайды, ол жабысқақ үйкеліс моментіне ұқсас. Сондықтан электр жетек электр механикалық байланыстың арқасында механикалық бөліктегі тербелістерге жабысқақ үйкеліс әсері секілді демпферлеуші әсер көрсетеді.Механикалық жүйедегі тербелістердің сөну дәрежесі электр жетектің демпферлеуші қабілетінің  санды  көрсеткіші болып табылады.

31- сурет.Екі массалы серпімді жүйенің түрленген құрылымды сұлбасы

Серпімді тербелістердің демпферлену эффектісін қарастыру:

1. электрмеханикалық байланыс әлсіз кезде ( = 0),және өте қатты(қатаң) электрмеханикалық байланыста демпферлеуші эффект болмайды, яғни жоқ;

2.  серпімді механикалық тербелістердің шектік демпферленуін жүзеге асыру үшін Тя уақыт тұрақтысын азайтып механикалық сипаттамасының қатаңдығын . төмендету қажет. Бұл өзгерістерді  тұйықталмаған жүйеде қосымша резисторды ендіріп кедергінің мәнін арттыру арқылы жасайды.Жылдамдық пен момент(ток) бойынша қарсы байланысы бар тұйықталған жүйеде электрмагнитті инерция (Тэ*)опт және  (Тм1*)опт мәндері қолданылады

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Үлкен динамикалық жүктемелер қандай жағдайда пайда болады

2.Электрмеханикалық жүйедегі динамикалық процестерге талдау жасау үшін нені болжайды

3.Электрмеханикалық жүйені қарапайымдату  үшін не керек

4. Серпімді механикалық тербелістерді белсенді басу бағытын ата

5. Демпферлеуші қабілетін түсіндір

6. Демпферлеуші эффект қандай жағдайда болмайды

3.5 Өтпелі процестер жайлы жалпы мәлімет

Электр жетек өте күрделі динамикалық жүйе, уақыттың әр моментінде оның оның күйі айнымалыларының  ағымдағы мәндерімен және жүйеге келтірілген сырқы әсерлермен анықталады. Тұйықталмаған электромеханикалық жүйеде механикалық (массалардың орын ауысуы, жылдамдығы, үдеуі, күштер, моменттер) және электрлік (ормалар тогы, ағын байланыстар, олардың туындылары)айнымалылар болады. Сонымен қатар қозғалтқыштың қызуына байланысты қозғалтқыштың бөлшектерінің температурасын, олардың туындысын, жүйенің күйінің айнымалыларына қатыстыру мүмкін.Электр механикалық жүйеде сыртқы әсерлер болып орамаларға берілген кернеу және сыртқы күштер мен моменттер табылады.

Механикалық, электрмагнитті және жылу инерцияларына ие элементтердің болуына байланысты, сыртқы әсерлер  өзгергенде,  жүйенің бір күйден басқа күйге өтуі уақыт барысында  өтеді және мұны өтпелі процесс деп атайды.

Электр жетегінің механикалық бөлігі электрлік бөлігінен жеке  қарастырғанда, қозғалтқыштың моменті бұл кезде тәуелсіз уақыт функциясы түрінде тапсырылған еді.Сондықтан қозғалтқыштың моментінің   немесе сыртқы жүктеменің  өзгеруімен пайда болған өтпелі процестерді механикалық өтпелі процес деп атайды.

Механикалық өтпелі процестерді қарастырғанда, электр жетектің маңызды функциясы, іске қосу және тежелу өтпелі процесінде,  механизімнің жұмыс бөлігінің талап етілетін қозғалыс заңы іске асуы тиісжәне жылдамдығы өзгерген режимде, жеке жағдайда  жүктеме өзгергенде.

Электрмеханикалық жүйеде қозғалтқыштың моменті механикалық сипаттамаға сәйкес,  механикалық айнымалыға – қозғалтқыштың жылдамдығына тәуелді. Электрмеханикалық байланыс электр жетектің механикалық және электрлік бөліктерін бір жүйеге  біріктіреді, соның салдарынан онда өтетін өтпелі процестер электрмеханикалық өтпелі процестер деп аталады.

Сыртқы әсерлердің өзгеру,   қозғалтқышта жылу түрінде бөлінетін энергияның өзгеруіне алып келеді және сәйкес оның температурасының  өзгеруіне. Қозғалтқыштың қызу мен салқындау процестері, оның элементтерінің электрлік және электрмагнитті жүктелуіне тәуелді.Мұндай процестерді электрлі жылу немесе жылу өтпелі процестер деп атайды

3.6 Электр жетекте өтпелі режимдердің пайда болу себебі

Электр жетегінің өтпелі процессі немесе өтпелі режимі деп бір тұрақталған күйден оның келесі күйге өту жұмыс режимін айтады,ол кезде  жылдамдығы, ток, моменті өзгереді.   Электр жетекте өтпелі режимдердің пайда болу себебі: өндіріс процесіне байланысты жүктеменің өзгеруі; электр жетекті басқарғанда оған әсер жасағанда, яғни іске қосу, жылдамдығын өзгерту, тежеу, реверс және т.б.. Өтпелі режимдер апаттық жағдайда да пайда болуы мүмкін немесе кездейсоқ себебтердің арқасында, мысалы кернеудің мәні өзгергенде, немесе тораптың жиілігі, фазалар бойынша кернеудің бейсимметриясы, сым үзілгенде, фазалардың  реттілігі өзгергенде, кернеу толық жойылғанда.Кейбір механизімдерде кривошипно-шатунды пресстер, қайшылар, прокат станоктардың,  көтеріп-шайқатылатын механизімдердің тұрақталған режимдері болмайды, олардың жұмыс режимдері периодты өтпелі процессті құрайды.Бұл режимдерді талдау нәтижесінде электр жетектің күйін айқындауға болады, оны дұрыс  таңдап және қозғалтқыштың қуатын есептеуге болады, іске қосқанда және тежегенде  энергия шығынын азайтуға болады, мүмкін болатын шектік қызу уақытын айқындауға мүмкін.

Тек кейбір механизімдер үшін өтпелі процесстердің өту сипатын есепке алмаса да болады, ол сирек іске қосылып және ұзақ уақыт жұмыс істейтін қарапайым іске қосу механизімдері бар, мысалы: желдеткіштер, сорғыш, бетон алмастырғыш және т.б.

Электр жетектің өтпелі режимінің сипаты машинаның жұмыс қасиеттеріне, электр қозғалтқыштың, берілістердіңтипіне, қозғалтқыштың жұмыс режиміне (іске қосу, тежеу, жүктемені тастау немесе тастау )тәуелді.

Өтпелі процесстердің өтуіне механикалық, электр магнитті және жылу инерциялары әсерін  тигізеді, нәтижесінде олар процестерге баяулату әсерін көрсетеді.Инерцияның әр түрінің әсер ету дәрежесі инерциялық уақыт тұрақтыларымен сипатталады:электрмеханикалық Тм, электрмагниттіТэ және жылу Тт.

Механикалық инерция электрмеханикалық уақыт тұрақтысымен сипатталады Тм, ол инерциялы массалардың, кедергі моментінің Мс сипатына, қозғалтқыштың электрмеханикалық қасиетіне тәуелді.

Электрмагнитті инерция электрмагнитті уақыт тұрақтысымен сипатталады, ол электр тізбектің активті кедергісіне R және индуктивтілігіне Lтәуелді. Жылу инерциясы қызудың уақыт тұрақтысымен Тт сипатталады, ол машинаның жылу сыйымдылығына және жылуды қайтаруына  тәуелді. Жылу процесстері электрмагнитті және механикалық процесстермен салыстырғанды  баяу өтеді , оларды өтпелі процесстерді талдағанда есепке алмайды.

Механикалық инерция елулі және өтпелі процесстерге әсері бар, ал электрмагнитті инерция практикада өтпелі процесстердің сипатына  аса маңызыды әсер тигізбейді.

Электр жетектің шынайы өтпелі процесі өте күрделі кешен, ол электрмагнитті, механикалық және жылу процестерінен құралады. Бірақ негізгі өтпелі режимді талдағанда, ережеге сай тек механикалық және электрмагнитті инерциялар есепке алынады.Көп жағдайда механикалық өтпелі процестерді электрмагнитті процесті есепке алмай талдауға мүмкін.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Электр жетектің күйі айнымалыларын ата

2. Электр механикалық жүйеде сыртқы әсерлерін ата

3. Өтпелі процесті түсіндір

4.Электрмеханикалық өтпелі процес деп нені атайды

5.Өтпелі процесстердің өтуіне не әсер етеді

3.7Тұрақты ток қозғалтқышты жұргізіп жіберу

Инерция моменті  Jconstбар бір массалы электр жетек жүйесінде өтпелі процесті қарастырғанда,  оны моменттердің тепе-теңдік теңдеуімен-  электр жетектің негізгі қозғалыс теңдеуімен бейнелеуге болады.

Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы сызықты деп жорамалдағанда, оны келесі түрде жазуға болады:

Мд Мк.з-(105)

мұнда:dM/d Мк.з/0 –қатаңдық коэффициентінің модулі; 0және Мк.з– қозғалтқыштың идеал бос жүріс жылдамдығы (Мс 0 кезде)  және қысқа тұйықталу моменті (0 кезде)

105 теңдеуді электр жетектің негізгі қозғалыс теңдеуіне алмастырып қойса және оны -ға бөліп, келесі теңдеуді аламыз:

Jβdωdt+ω=Mк.з+Mсβ                               (106)

Жаңа айнымалыны ендіру – Тм –электрмеханикалық уақыт тұрақтысын, оның барысында инерция моментінеJ  иеэлектр жетек тұрақты моментте   М к.з. бұрыштық жылдамдыққа 0 дейін үдейді

ТмJβ=Jω0Mк.з(107)

32 – сурет. Механикалық сипаттамалар

32 суреттегі келтірілген сипатамалар негізінде келесі теңдеуді жазу:

Мк.з-Мсβ=Mк.з-Mс ωсMк.з-Mс=ωс        (108)

мұнда:    ωс   -тұрақты жүктеме Мсconst      әсер еткен кезде қозғалтқыштың қалыптасқан жылдамдығы.

Осыдан қозғалыс теңдеуін келесі түрде жазылады:

Тмdωdt +ω=ωс        (109)

Бұл дифференциалды теңдеуге сәйкес сипатты теңдеу :Тмр+1=0

Оның түбірі р=-1/Тм

Бастапқы шарт үшін  t0 кезде  нач, интегралдау тұрақтысы А нач - с ,өтпелі режимде жылдамдық үшін ω=Аеt/T +ωс,онда қозғалыс теңдеуінің шешімі келесі түрде жазылады:

(110)

Қозғалтқышты іске қосқанда көбінесе динамикалық момент Мд const    тұрақты  болып сүйемелденеді, ол үшін бір қалыпты іске қосу реостаттар секциясын ендіру арқылы немесе тұйықталған жүйелерде токты шектейтін қарсы байланыстар пайдаланылады. Осылай, егер статикалық моментті Мс const      қабылдаса, жылдамдық 1 0 және 2с кезінде электр жетекті іске қосу теңдеуі

tп=JMд-Mc0ωdω=JMд-Mcωc=ωcε(111)

Іске қосу уақытын   азайту үшін,динамикалық моментті Мд номиналды мәнінен арттыру арқасындабұрыштық үдеудіε=Mд-McJжоғарлату тиіс.

Тежеу уақыты іске қосу уақытынан бірнеше аз, себебі статикалық момент тежеуге мүмкіндік береді.

Тұрақты ток қозғалтқышын іске қосу өтпелі процесі үлкен якор токтарымен қоса жүреді. Якор тогы негізінде қарсы ЭҚК шамасымен анықталады, ол іске қосқанда нолге тең. Номиналды кернеу кезінде іске қосу тогының шамасы якор тізбегінің кедергісіне тәуелді

Iяпуск=UномRДВ.    (112)

Үлкен токтар тұрақты ток қозғалтқышының щеткалы-колекторлы түйінінің қирауына алып келеді, сондықтан оларды шектеу қажет. Тікелей іске қосу қуаты 600Вт дейінгі қозғалтқыштар үшін рұқсат етіледі. Қуатты үлкен қозғалтқыштарды келесі жағдайда іске қосады:

- якор кернеуі төмен кезде;

-якор тізбегіне іске қосу реостаттарын жалғағанда.

Токтар арасында келесі арасалмақ рұқсат етіледі Iя пуск  = 2 – 2,5 от Iя ном.

Басқарылатын түзеткіштері бар электр жетектерде іске қосу кернеуін төмендету жүзеге асырылады.Бұл әдіс заманауи автоматтандырылған электр жетегінде негізгі болып табылады.

Іске қосу реостаттары, релелі-түйіспелі аппаратарын пайдаланып құрылған қарапайым басқару жүйелерінде қолданылады.Үш сатылы реостатты іске сұлбасы 33 суретте келтірілген.

К1               К2           К3

М

R1            R2R3RДВ

U

R6

R5

R4

33 - сурет. Тұрақты ток қозғалтқышты реостатты іске қосу сұлбасы:К1…К3 – коммутациялық түйіспелер; R1…R3 – іске резисторлары;R4…R6 – іске қосу дәрежесі

Іске қосу реостаттары әдетте іске қосу резисторларынан құралған секция түрінде орындалады, қозғалтқыш шамамен екпіндеген сайын, резисторлар якор тізбегінен ажыратылады, оларды релелі-түйіспелі аппараттармен тұйықтайды. Реостаттар секциясының кедергілері R1…R3  және қозғалтқыштың якор тізбегінің кедергісі іске қосу дәрежесінкедергілерін түзейді.

R4 = R1 + R2 + R3 + RДВ ;    R5 =  R2 + R3 + RДВ ;    R6 = R3 + RДВ(113)

Номиналды жүктелгенде үш сатылы іске қосу процесінің этаптары:

1. Якор тізбегіне кернеу беріледі. Якор тогы якоря I1 кедергінің R4. шамасымен анықталады. Қозғалтқыш екпіндеген сайын ток I2 мәніне дейін біртіндеп азаяды

2.Түйіспе К1 тұйықталады. Кедергі  R1қысқа тұйықталады.Якор тогыкедергімен R5 шектеледі және секірмелі   I1мәніне дейін жетеді.Қозғалтқыш екпіндеген сайын ток I2 мәніне дейін біртіндеп азаяды

3. Түйіспе К2 тұйықталады. Кедергі  R2қысқа тұйықталады. Якор тогыкедергімен  R6 шектеледі және секірмелі   I1мәніне дейін жетеді..Қозғалтқыш екпіндеген сайын ток I2 мәніне дейін біртіндеп азаяды.

4.Түйіспе К3 тұйықталады. Кедергі  R3қысқа тұйықталады.Якор тогыкедергімен  Rдв шектеледі және секірмелі   I1мәніне дейін жетеді.Қозғалтқыш екпіндеген сайын қалыптасқан режимде ток Iном мәніне дейін біртіндеп азаяды.

Қозғалтқышты іске қосу жасанды реостатты сипаттамалармен жүзеге асырылады, олардың саны іске қосу дәрежелерінің санымен анықталады. Соңында қозғалтқыш табиғи сипаттамаға өтеді.

Реостатты іске қосу кезінде,  жылдамдықтың және моменттің өзгеру сипаты әр іске қосу дәрежесінде динамикалық моменттің өзгеруі сызықты режиміне сәйкес. Өтпелі процес бірнеше уақыт интервалынан құралады. Жылдамдықтың өзгеру ω=f(t)  процесінің сипаты  үздіксіз, моменттің М=f(t) өзгеруі, дәрежелер қайта қосылғанда секірмелі (сурет 34). 34 суретте тұрақты ток қозғалтқышын үш сатылы реостатты іске қосу кезіндегі өтпелі процестің графигі көрсетілген.

ω  М

М1

1                           2                    3                                4

М2                                                                                   М=f(t)

Мном

ωном

ω=f(t)

ω3

ω2

ω1

t0                   t1                      t2                  t3 t4     t

0

tпп

34 - сурет. Тұрақты ток қозғалтқышын үш сатылы реостатты іске қосу кезіндегі өтпелі

процестің графигі

Тұжырым: Іске қосу режимін түзеу үшін якор тізбегінің максималды және минималды рұқсат етілген ток мәндерін тапсырады.  Іске қосудың  дәрежесінде қосымша кедергіні электрмеханикалық сипаттамадан келесі  теңдеулер арқылы анықтайды:

(114)

мұнда:- екпіндеудің соңында якордің айналу жылдамдығы.

Түйіспелердің қайта қосылуын қолмен немесе автоматты түрде якор тогының немесе айналу жылдамдығының сигналы бойынша жүргізеді.

Іске қосудың ең тиімді амалы ол қоректендіру кернеуін біртіндеп жоғарлату болып табылады. Заманауи электр жетекте қоректендіру кернеуін реттеу жартылай өткізгіш басқарылатын түзеткіштердің немесе кең-импульсті реттегіштердің көмегімен жүзеге асырылады.Тұрақты ток жетегінде бұл құрылғыларды айналу жылдамдығын реттеу үшін пайдаланады. Сонымен бірге оларды іске қосу режимдерін түзеу үшін  қолданады.

3.8 Тежеу режимдерінің түрлері

Тежеу режимдерін қозғалтқыштың тоқтату уақытын қысқарту үшін қолданады немесе роторды бір белгілі орында ұстап қалу үшін. Тежелуді арнайы құрылғының көмегімен немесе қозғалтқыштың өзімен  жасайды. Якордің  ЭҚК-ші  әсер ететін бағытта якор тогы  өткенде электрлік тежелу процесі өтіп жатады.

Тежелудің үш түрі бар:

-қарсы қосып тежелу;

- торапқа энергия қайтарып тежелу немесе рекуперативті тежелу;

-динамикалық тежелу.

Қарсы қосып тежелу (тораппен бірізді генераторлы режим) режимі қозғалтқыштың орамалары бір бағытта айналу үшін жалғанған жағдайда, ал қозғалтқыштың якорі  сыртқы моменттің немесе инерция күштерінің  әсерінен қарсы бағытта айналса жүзеге асырылады. Бұл мысалы көтергіштің жетегінде қозғалтқыш көтеру үшін қосылады

Қарсы қосып тежелуді   якордегі кернеудің полярлығын алмастыру жолымен жүзеге асырылады.  Мұндайда қоздыру орамасындағы токтың бағыты сақталады. 35 суретте  қозғалтқыштың параметрлерінің бағыттары: қозғалтқышты режимде (а) және тежегіш (б) режимінде көрсетілген.

.

а)              U             E      IЯ.                                   б)          E          IЯ.Т           U

М

М

+                                                  -                             -                              +

RT

MMТ

35 - сурет. Қозғалтқыштың параметрлерінің бағыттары: қозғалтқышты режимде (а) және тежегіш (б) режимінде

Қарсы қосып тежелу кезінде якор тогы Iя бағытын өзгертеді және момент тежегіш болады. Қозғалтқышты режимде якор тогының Iя шамасы кернеу мен қарсы ЭҚК айырмасымен анықталады, сондықтан Iя бірнеше есе артады. Токты шектеу үшін якормен бірізді тежеуіш резисторын Rт жалғау қажет

Iя.т=E+URдв+Rт     (115)

Тежеуіш режиміндегі механикалық сипаттамалар (сурет 36)қозғалтқышты режимдегі реостатты сипаттамалардың жалғасы болып табылады.

0

С         ВА

ДВ                                                                                    1

3       2

М                 МТ                                                               М

D    E   0

- 0

1– қозғалтқыштың табиғи  механикалық сипаттамасы;2– Rт1кезіндежасанды механикалық сипаттамасы; 3 – Rт2< Rт1 кезіндежасанды механикалық сипаттамасы;

36 – сурет. Қарсы қосып тежелу режиміндегі механикалық сипаттамалар

Торапқа энергия қайтарып тежелу немесе рекуперативті тежеу.

Торапқа энергия қайтарып тежелу(тораппен параллель генераторлы жұмыс режимі) немесе рекуперативті тежелу режимі қозғалтқыштың жылдамдығы шынайы бос жүріс жылдамдығынан жоғары болған кезде және оның ЭҚК  -Е берілген кернеуден U.үлкен болған жағдайда жүзеге асырылады. Қозғалтқыш мұндайда тораппен параллель яғни электр энергияны торапқа беріп,  генераторлы режимінде жұмыс істейді, ток бұл кезде өзінің бағытын өзгертеді, сол себебті қозғалтқыштың моментінің таңбасы өзгереді, яғни ол тежеуіш болып табылады: М = – Ia Ф. Егер тежеуіш моментті белгілесе МТ= –М, онда келесі өрнекте

(116)

Бұрыштық жылдамдық  ω>ω0  кезде келесі түрде жазылады:

.                                           (117)

Осы теңдеуден генераторлы режимдегі механикалық сипаттамалардың қатаңдығы(иілуі)қозғалтқышты режимдегідей болады. Сондықтан қозғалтқыштың торапқа энергия қайтарып тежелу режиміндегі  механикалық сипаттамаларықозғалтқышты режимдегі сипаттамаларының жалғасы болып табылады.Мұндай тежелу тәсілі тасымалдайтын және көтергіш механизімдердің жетегінде мүмкін, мысалы жүкті түсіргенде және кейбір жылдамдықты реттеу амалдарында, қозғалтқыш төмен жылдамдыққа өткен кезде келесі мәндерден өтеді ω>ω0. Мұндай тежеу өте тиімді болып табылады, себебі онда электр энергиясы торапқа қайтарылады.

Динамикалық тежеу

Динамикалық тежелу процесі қозғалтқыштың якорі тораптан ажыратылғанда және оны резисторға тұйықтағанда өтіп жатады(сурет 37), сондықтан оны кейде реостатты тежеу деп атайды. Қоздыру орамасы бұл кезде торапқа жалғанған болып қалады

37 - сурет. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышын динамикалық тежелу кезінде жалғау схемасы

Динамикалық тежелу кезінде, алғашқы жағдайдағыдай, біліктен түсетін механикалық энергия электр энергияға түрленеді. Бірақ бұл энергия торапқа қайтарылмайды, ол якор тізбегінің кедергілерінде жылу түрінде бөлінеді.

Динамикалық тежелу кезінде машинаның якор тізбектері тораптан ажыратылғандықтан, келесі өрнекте  (116) кернеуді нолге теңестіру керек, сонда өрнек келесі түрде жазылады:

(118)

Осы теңдеуден  динамикалық тежелу кезінде қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы координаттар басы арқылы өтетін түзу сызық екені көрініп тұр. Якор тізбегінің кедергілері әр түрлі кезінде динамикалық тежелупроцесінің сипаттамалары 37 суретте келтірілген (квадрант II).Осы суреттен якор тізбегінің кедергісі артқан сайын сипаттамалардың қатаңдығы азаяды.

Динамикалық тежеуді  тораптан ажыратқанда кезде жетекті тоқтату үшін кең қолданылады (әсіресе  момент сипаты реактивті кезде), мысалы көтергіш механизімдерде жүкті түсіргенде. Бұл амал жеткілікті тиімді.

3.9 Тежелу кезіндегі өтпелі процестер

Тежелу кезіндегі өтпелі процестер қозғалтқышты іске қосу заңдары бойынша  өтеді. Өтпелі процестің бастапқы шарттары - тежелу алдында жеткен жылдамдық пен момент. Өтпелі процестің ұмтылатын орнатылған мәндері бұл – егер активті жүктелу моментінің жағдайында,  жетекте жылдамдықтың Ажәне моменттің Мс мәндері орнатылар еді.

Динамикалық тежелу кезінде өтпелі режимде жылдамдықтың ω = f(t) және моменттің М = f(t) графиктері 38 суретте келтірілген. Механикалық сипаттамадағы нүкте С жетектің активті моментіндегі қозғалыстың параметрлеріне сәйкес. Тәжірибеде өтпелі процестің аяқталуы Д нүктесінде жетеді.

В             А

С                                                                         1С

2                                                               МС

3

МТ                                                     МС                                             D

t

04

С              А

А

МТ

1 – табиғи механикалық сипаттама; 2 – тежелудің механикалық сипаттамасы;3 –ω = f(t)графигі ; 4 –М = f(t)графигі.

38 – сурет. Динамикалық тежелу кезіндегі өтпелі процестің және механикалық сипаттаманың графиктері

Тежелу кезінде өтпелі процесөзінің уақыт тұрақтысымен сипатталады Тм,ол жетектің инерция моментіне және өтпелі процестің бастапқы шарттарына МТ  жәнеС тәуелді:

С

ТМ =   J  ------                               (119)

МТ

Динамикалық тежелу кезіндегі өтпелі процестің уақыты:

МТ + МC

t ПП = ТМ Ln --------------    (120)

МC

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Тежелу процестерін ата

2. Тежелу кезінде өтпелі процес немен сипатталады

3. Тежелу процесінің бастапқы шарттарын ата

4. Тежеу режимдерін не үшін пайланылады

5.Тежеу режимдерін қалай орындайды

6. Тежелу процесінің уақытын қандай теңдеумен анықтайды

3.10 Тұрақты ток қозғалтқыштың механикалық сипаттамалары

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының (ТҚТТҚ) жалғану схемасы 39 суретте келтірілген. Қоздыру тізбегін қоректендіру үшін бөлек тұрақты ток көзі пайдаланылған, мұндай қозғалтқыштар реттелетін электр жетегінде кеңінен қолданып табады.

Қозғалтқыштың якорі М және қоздыру орамасы LМ әдетте бір бірінен тәуелсіз түрлі кернеу көзінен U және  UВ, қоректенддіру алады, бұл қозғалтқыштың якорінде және қоздыру орамасында кернеуді бөлек реттеуге мүмкіндік береді. Ток пен қозғалтқыштың айналу электр қозғаушы күшінің (ЭҚК) бағыты 39 суретте келтірілген, ол қозғалтқышты  жұмыс режиміне сәйкес. Мұндайда тораптан тұтынататын электр энергия Рэ = Uc I  механикалық энергияғаРм = М ω түрленеді. Қозғалтқыштың айналу жиілігі ωмен моменттің М арасындағы тәуелділік, оның механикалық сипаттамасын анықтайды.

39- сурет.Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының (ТҚТТҚ) жалғану схемасы: а – якор орамасының тізбегі; б – қоздыру орамасы

Қозғалтқыштың қалыпты жұмыс режимінде келтірілген кернеу U якор тізбегіндегі кернеудің түсуімен I∙Rжәне якорде келтірілген айналу ЭҚК- Е теңеседі, яғни

U I∙R  + Е	          (121)

мұнда:  I – қозғалтқыштың якор тізбегіндегі; R = Rя+ Rр1 –якор тізбегінің жалпы кедергісі,Ом, құрамына резистордың сыртқы кедергісі Rр1 және қозғалтқыштың якорінің ішкі кедергісі Rя (қосымша полюстер болса, олардың кедергісі есепке алынады.)

ЕkФω                              (122)

Мұнда: k - қозғалтқыштың конструктивті коэффициенті k = pN/2a (р – қозғалтқыштың жұп полюстер саны; N – якор орамасының активті өткізгіштерінің саны; 2а – якор орамасының параллель тармақтарының жұп саны; Ф – қозғалтқыштың магнит ағыны.

Якор тізбегінің кернеу балансының теңдеуне 122формуламен алмастырып және  айналужиілігі ωарқылы көрсетсе онда келесі теңдеуді аламыз:

.                  (123)

Мұны қозғалтқыштың электрмеханикалық сипаттамасының теңдеуі деп айтады.

Механикалық сипаттаманың теңдеуін  алу үшін қозғалтқыштың жылдамдығының моменттен тәуелділігін анықтайды. Ол үшін магнит ағыны мен қозғалтқыштың якор тогының моменттпен байланысын көрсететін формуланы жазамыз

МkФI                           (124)

Қозғалтқыштың якордегі тогын момент арқылы көрсетіп және оны электрмеханикалық сипаттамасының формуласына қойып келесі теңдеуді аламыз:

(125)

немесе

(126)

мұнда:ω0 = U / kФ – қозғалтқыштың идеал бос жүріс режиміндегі айналу жиілігі; β = (kФ)2 / R – қозғалтқыштыңмеханикалық сипаттамасының қатаңдығы.

Параметрлері U, R және  Ф өзгермеген кездегі қозғалтқыштың механикалық сипаттамалары 40  суретте түзу сызық түрінде келтірілген.

Бос жүріс режимінде (М = 0) қозғалтқыш айналу  жиілігімен ω0  айналады. Жүктелу моменті артқан сайын айналу жиілігі төмендейді, жүктеменің  номиналды моментіне Мн   номиналды айналу  жиілігі ω0   сәйкес келеді. Қоректендіретін кернеудің  шамасы өзгергенде барлық жұмыс режимде айналу жиілігінің пропорционалды кемуіне алып келеді. Бұл кезде механикалық сипаттаманың қатаңдығы сақталады, себебі оның шамасы якор тізбегінің кедергісімен, конструктивті коэффициентпен және машинаның магнит ағынымен анықталады.

40 – сурет. Қозғалтқыштыңмеханикалық сипаттамасы: 1-табиғи сипаттамасы; 2-якорде кернеу өзгергенде жасанды сипаттамасы; - якор тізбегінде кедергілерді өзгерткендегі жасанды сипаттамалар

(126) теңдеуге сәйкес қоректендіретін кернеудің U шамасын  0-ден оның номиналды мәніне дейін өзгерту арқылы (мысалы басқарылатын тиристорлы түзеткіштің көмегімен), біліктің айналу жиілігін кең аралықта өзгертуге болады(сурет 40 -сипаттамалар 2). Айналу жиілігінің  бір қалыпты реттеу диапазоны мен тиімді реттелуін – яғни  реттеу тереңдігін келесі формуламен анықталады

(127)

мұнда: wmax, wmin – осындай реттеу амалында айналу жиілігінің максималды және минималды мәндері.

Тәжірибеде реттеу тереңдігінің мәні 10....100мың. жетеді. Осындай үлкен реттеу диапазонымеханикалық трансмиссияны қарапайымдатуға мүмкіндік береді.

3.11Тұрақты ток қозғалтқыштарының айналу жиілігін реттеу тәсілдері

Қозғалтқыштар әр түрлі механизмдердің жетегі ретінде пайдаланылатындықтан олардың айналу жиілігін реттеп отыруға тура келеді, мұнда айналу жиілігін оңай және қарапайым құрылғылармен реттеуге болатын қозғалтқыштар тиімді деп есептелінеді.

Тұрақты ток қозғалтқыштарының айналу жиілігінің кернеуден, якорь орамасының тоғынан және магнит ағынынан тәуелді екенін мына өрнектен көруге болады

(128)

Яғни тұрақты ток қозғалтқыштарының айналу жиілігін өзгертудің екі түрлі тәсілі бар:

-қозғалтқышқа берілетін кернеуді,

-якорь орамасының тоғын, немесе магнит ағынын реттеу арқылы.

Қозғалтқышқа берілетін кернеуді реттегенде мысалы көбейткенде якорьдің тоғы көбейеді, яғни айналдырушы иінкүш те көбейеді. Егер кедергі иінкүш өзгеріссіз қалса, онда айналдырушы иінкүштің көбеюі айналу жиілігінің көбеюіне әкеледі. Айналу жиілігі артса қарсы әрекет те артады, бірақ қарсы әрекет көбейсе якорь орамасының тоғы азаяды да, айналдырушы иінкүш кедергі иінкүшпен теңескенше төмендейді. Келтірілген түсініктемені мынадай логикалық схемамен кескіндеуге болады.

U(↑) → Iя(↑) → M(↑)                                    n(↑) → Eқ(↑) → Rя Iя (↑)

Бірақ реостатта энергияның шығыны көп болатындықтан бұл тәсіл көп жиі қолданылмайды.

Тұрақты ток қозғалтқыштарында магнит ағынының қоздыру орамасының тоғынан тәуелді екенін белгілі. Ендеше қоздыру орамасының тоғын оған бірізді жалғанған реостаттың кедергісін реттеу арқылы өзгертуге болады. Қоздыру орамасының тоғын азайтқан кезде жүретін үрдістердің логикалық схемасы төмендегідей.

Rp(↑) → Iқ(↓) → Ф(↓)                    Eқ(↓) →Rя Iя (↑)→ M(↑) → n(↑)

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының (ТҚТТҚ) жалғану схемасын сызып түсіндір

2.Қозғалтқыштың қалыпты жұмыс режимінің теңдеуін жаз

3.Механикалық сипаттаманың теңдеуін  жаз

4. Механикалық сипаттаманың қатаңдығы қандай жағдайда сипатталады

3.12 Асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу

Асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу кезіндегі токтар  қозғалтқыштың номиналды тогынан  Iном  бірнеше есе асады. Қозғалтқыштың іске қосу тогы Iпуск мен номиналды Iном  токтарының қатынасы Iпуск / Iном анықтамалық параметр болып табылады.Қозғалтқышты жүргізіп жіберу процесі қысқа мерзімді және тәжірибеде оның жұмысына жылу режимі әсерін тигізбейді. Сондықтан көптеген қозғалтқыштарды торапқа тікелей жалғау арқылы қосады.

Бірақ,  егер қозғалтқыштың қуаты қоректендіретін тораптың қуатынан 25%  үлкен болса, онда асинхронды қозғалтқыштың іске қосылуы басқа тұтынушыларға әсерін тигізеді, желідегі кернеудің түсуінің арқасында. Мұндай  жағдайда іске қосу токтарын шектеу тиіс. Іске қосу токтарын шектеу арқылы қозғалтқыштарды қосу сұлбалары 41 суретте келтірілген.

торапторапторап

U

М

KМ                          Z                  КМ

КМ

Rпуск

М                                              М

а)                                                  б)                                                в)

41 – сурет. Асинхронды қозғалтқыштарды іске қосу сұлбалары:

а)статор тізбегінде  реостаттар арқылы; б) кернеу реттегіші арқылы; в) ротор тізбегінде   реостаттар арқылы

Статор тізбегінде  реостаттар арқылы іске қосу.

Асинхронды қозғалтқыштың статор тізбегіне активті R немесе реактивті Z іске қосу кедергілері жалғанады (сурет 41,а), оларды іске қосу процесі аяқталғанда  контактормен КМ шунттайды. Іске қосу реосттаттарында қуат шығындары жетектің ПӘК төмендетеді.

Кернеу реттегіші арқылы іске қосу.

Асинхронды қозғалтқышты іске қосу (сурет 41,б) автотрансформатор немесе бір қалыпты іске қосатын жартылай өткізгішті құрылғы арқылы жүзеге асырылады. Қозғалтқыш қалыпты жұмыс режиміне өткенде іске қосу құрылғыларын контактормен  шунттайды. Бір қалыпты іске қосу құрылғыны пайдалану ең тиімді іске қосу амалы болып табылады.

41,а және 41,б суреттерінде кқозғалтқыштың іске қосу моменті төмендейді, себебі статордығы кернеу  азаяды.

Ротор тізбегіне   реостаттар жалғау арқылы іске қосу.

Мұндай сұлба іске қосу кезінде максималды моментті алуға мүмкіндік береді. Іске қосу резисторларын Rпуск келесі түрде  таңдайды:ротор тізбегінің жалпы активті кедергісіқозғалмайтын статордың индуктивті кедергісіне тең болуы тиіс.

R2 + Rпуск = X20                                                                                            (129)

Бұл кезде теңгеру сырғуы 1 тең.

R2 + Rпуск

Sпуск = Sкр =   = 1

X20

Критикалық сырғу кезінде қозғалтқыш максималды моментті Ммаксөндіреді. Mпуск = Mмакс

Қозғалтқышты іске қосу кезіндегі механикалық сипаттама 42  суретте келтірілген.

ω

1

2

0                                                     М

Мпуск = Ммакс

42 – сурет. Фазалы роторлы АҚ механикалық сипаттамасы: 1 –Rпуск = 0 кезде табиғи ; 2 –R2 + Rпуск = X20 кезде жасанды іске қосу сипаттамасы

Асинхронды қозғалтқышты іске қосу үшін статор орамаларын қайта қосу сұлбасы амалы пайдаланады. Іске қосу «жұлдызша» сұлба бойынша жүзеге асырылады, келесіде «үш бұрышша» сұлбаға өтумен. Ол сұлба қоректендіру торабының кернеу шамасы үшін жұмыс сұлба болуы тиіс. Бұл амалды қолданғанда іске қосу токтарын 3 есе төмендетеді.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу кезіндегі токтар қатынасын түсіндір

2.Асинхронды қозғалтқыштарды іске қосу сұлбаларын сызып түсіндір

3.Асинхронды қозғалтқыштарды іске қосу үшін қандай амалдар қолданылады

3.13  Асинхронды қозғалтқыштың тежелуі

Асинхронды қозғалтқыштардың электрлік тежелуі үшін келесі негізгі амалдар қолданады: динамикалық тежелу, қарсы қосым тежелу, рекуперативті тежелу, конденсаторлы және магнитті тежелу, яғни АҚ-тар ТТҚ-шы  секілді үш электрлі тежеу режимінде жұмыс істейді.

Динамикалықтежелу
Динамикалық тежелу режимінде қозғалтқыш автономды генератор секілді жұмыс істейді. Механикалық бөлігінің элементтерінде  жинаған энергияны электр энергияға түрлендіреді және оны ротор тізбегіндегі қосымша кедергілер мен орамалардың қызуына шығындайды.

Динамикалық тежелу амалын,  айнымалы  ток  торабынан статор орамаларын ажыратып және оны тұрақты ток көзіне жалғау арқылы жүзеге асырады. 43 суретте динамикалық тежелу сұлбасы және тежелу мен табиғи механикалық сипатамалары көрсетілген.

Тұрақты ток I0өткенде машинадақозғалмайтын магнит өрісі құрылады. Осы өріспен  екпінді айналатын ротордың өзара әрекетінің арқасында ротор орамасында ЭҚК индукцияланады және ток пайда болады.Қозғалмайтын магнит ағыны және ротордағы ток айналу қарсы бағытталған моментті Мторм жасайды.

Моменттің Мтормшамасы статорға берілетін тұрақты токка  I0тәуелді. Ток I0артқан сайын тежегіш моменттің Мторммаксималды мәні артады және тежелу уақыты азаяды.

Роторы қысқа тұйықталған қозғалтқыштатежегіш моментке   Мторм төмен айналу жылдамдықта жетеді. Фазалы роторлы қозғалтқыштартежегіш моменттің   Мторммеханикалық сипаттамада орналасу нүктесін реттеуге мүмкіндік береді, ол үшін ротор тізбегіне тежегіш кедергілер Rторм ендіреді. Бұл кезде тежелу режиміне өткен соң бірден максималды тежегіш моментті алу мүмкін, бұл қозғалтқыштың баяулау процесін қарқындатады.

~U; f

-

+

В

А

КЛ

С3

С2

С1

Р3

Р2

Р1

RДТ

М

С

а)

КДТ

МК

-МК

МС

RДТ1

RДТ3

М

естеств. х-ка

А

ω0

-ω

Динамическое торможение

I

II

RДТ2

ω

б)

43 – сурет. Динамикалық тежелу сұлбасы және тежелу мен табиғи механикалық сипатамалары

Қарсы қосып  тежелу

Қозғалтқыштың орамалары бір айналу бағыны үшін жалғанғанда, ал ротор инерция күштерінің немесе активті кедергі моментінің әсерінен қарсы бағытта айналғанда қарсы қосып тежелу режимі  жүзеге асырылады.

Асинхронды қозғалтқыштың реактивті жүктемеде тежелуі, статорда кернеулердің фазаларының  кезекті реттілігін өзгерту арқылы іске асырылады

Тежелу эффектісіне қозғалтқыштың роторы мен магнит ағынының айналуы әр түрлі бағытта болуының арқасында жетеді. Бұл кезде сырғу құрайды

ω1 +  ω2

S =  2

ω1

Әдіс жоғары тиімділігімен сипатталады, бірақ үлкен токтармен бірге қоса жүреді, оларды статор немесе ротор тізбектеріне қосымша кедергілерді ендіру жолымен шектеу қажет. Тежелу айнымалы ток электр энергия көзінің шығынмен өтеді.Қозғалтқыш тоқтағанда реверсті  болдырмау үшін қоректендіру кернеуін ажырату қажет. 44 - суретте фазалы роторлы АҚ қарсы қосып тежелу режиміндегі механикалық сипаттамалар көрсетілген.

естеств. х-ка

F

МС

МС

А

С

х-ка противовключения

пусковая х-ка

х-ка противовключения

естеств. х-ка

ω0

-ω0

МК

-МК

RП

Д

Е

В

II

I

III

IV

ω

RП+RПР

RП+RПР

44 - сурет. Фазалы роторлы АҚ қарсы қосып тежелу режиміндегі механикалық сипаттамалар

Қозғалтқыштың роторы  өріске қарсы айналатындықтан, ротор орамасын қиып өтетін айналмалы өрістің жиілігі іске қосу кезіндегі  жиілігінен екі есе жоғары болады. Ротор ормасына келтірілген ЭҚК іске қосу кезіндегі ротор орамасындағы  номиналды ЭҚК екі есе жоғары.Сондықтан токты шектеу үшін іске қосу кедергілерімен қарсы қосу кедергілерін жалғау қажет.

Қарсы қосып тежелу кезінде АҚ тораппен бірізді жалғанған генератор режимінде жұмыс істейді. Ол механикалық энергияны  электр энергиясына түрлендіреді және де тораптан электр энергияны тұтынады. Бүкіл тұтыгған электр энергиясы қозғалтқыш пен кедергілерде жылу түрінде бөлінеді.Сондықтан қарсы қосып тежелу процесі  энергия шығындарының көз қарасынан тиімді емес, бірақ минималды тежелу уақытын қамтамасыздандырады.

Рекуперативті тежелу

Көп жылдамдықты қозғалтқыштың жұп полюс санын қайта қосқанда немесе жылдамдықты жиіліктік реттеу кезінде жиілік күрт кемігенде келесі режим пайда болады, ол кезде ротордың айналу жылдамдығы ω2 магнит ағынының ω1айналу жылдамдығынан асады(ω2>ω1).

Машина тораппен параллель генератор секілді жұмыс істейді. Бұл кезде момсент бағытын өзгертеді және айналуға қарсы тежегіш момент болады.

Рекуперативті режим жүк көтергіш машиналардың электр жетегінде қолданылады.

АҚ реверстеуін бір тәсілмен орындауға болады- қозғалтқыштың статор орамасын қоректендіретін кернеудің фазаларының реттілігін алмастыру. Бұл үшін екі үш полюсті контактор, аз және орташа қуатты жетекте- магнитті іске қосқышты қолданылады.А-В-С- тікелей реттілікті  қарсы С-В-А реттілікке. Нәтижесінде өріс пен қозғалтқыштың роторының айналу бағыты өзгереді. 45 – сурет. Фазалы роторлы АҚ реверсивті жалғау сұлбасы (а),б) Фазалы роторлы АҚ рекуперативті тежелу  режиміндегі сипаттамалары көрсетілген.

m

В

А

КН

КВ

С3

С2

С1

Р3

Р2

Р1

RПР

RП

М

С

~U; f

а)

-МК

М

ω

-ω0

-ω2

-ω1

Пусковая х-ка

Естестев. х-ка

МС

I

II

III

IV

б)

45 – сурет. Фазалы роторлы АҚ реверсивті жалғау сұлбасы (а),

б) Фазалы роторлы АҚ рекуперативті тежелу  режиміндегі сипаттамалар

Тежелу кезіндегі токтарды шектеу қажет. Әдіс экономикалық  тұрғыдан тиімді болып табылады, тежелу  торапқа энергияны қайтарумен өтеді.

Өзін -өзі бақылау сұрақтары

1. Асинхронды қозғалтқыштардың электрлік тежелу әдістерін ата

2. Динамикалық тежелу режимінде қозғалтқыш қалай жұмыс істейді

3. Қарсы қосып  тежелу процесін  түсіндір

4.Рекуперативті тежелупроцесін  түсіндір

3.14 Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу және тежеу кездеріндегі өтпелі процестердің сипатына электрмагниттік энергияның тигізетін ықпалы

Көптеген қарапайым және арзан қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштар кең тараған, оларды торапқа жалғап  іске қосады және механикалық сипаттамаларының сызықты еместігі қайта қосып тежеу немесе динамикалық тежеу режимінде  толығымен байқалады. Қозғалтқышты іске қосқанда және реверсте машинаның магнит ағыны кең аралықта өзгереді және өтпелі процесстің сипатына электрмагнитті инерция  маңызды әсер тигізеді.

Электр магнитті инерцияны есепке алып асинхронды электр жетектің қозғалысын торапқа жалғап іске қосу өтпелі процесін  келесі механикалық сипаттаманың және механикалық бөлігінің қозғалысының теңдеулерін кешенді формада жазуға болады:

(130)

Немесе

(131)

мұнда — қозғалтқыш фазасының жалпы активті кедергісі.

Ағынбайланысының  теңдеуі:

(132)

Ағынбайланыс арқылы токтар жазу:

;                                  (133)

.                                       (134)

46 - сурет. АҚ фазаларының орынбасарлық сұлбасы (а, б) және  векторлы диаграмма (в)

Бұл сызықты емес теңдеулер жүйесінің аналитикалық шешімін анықтау өте  күрделі, сол себебті электрмагнитті инерцияны есепке алып электрмеханикалық өтпелі процессті талдауды ЭЕМ көмегі арқылы жүргізу қажет.Бірақ электрмагнитті инерцияның ықпалын жалпы жағдайда бағалау мүмкін болады,  егер қозғалтқышты торапқа жалғап іске қосу өтпелі процессті ротор жылдамдығы тұрақты кезде қарастырса.Іске қосу процессіне қатысты бастапқы этапта пайда болатын электрмагнитті өтпелі процессті қарастырамыз, бұл кезде қозғалтқыштың жылдамдығы маңызды өзгеріп үлгермейді, сондықтан  жуықтап . Мұндай процессті , , остерінде қарастыру ыңғайлы болады,егер қабылданса. Жылдамдық өзгермейтін болғандықтан, токтардың и өзгеруін жүйенің алғашқы екі теңдеу арқылы анықталады, оны осы шарт кезінде келесі түрде жазады.

(135)

Және іске қосу моменттің теңдеуін алады:

.                                  (136)

Осылай асинхронды қозғалтқыштың электрмагнитті инерциясы бір жағынан моменттің өсу қарқынын шектейді, себебі тұрақты іске қосу моментіне  дейін секіріп  өсу мүмкіндігін жойяды, ал екінші жағынан – үлкен және көп қайталанатын жүктелу шыңдарын пайда болдырып іске қосу процессінің сипатын нашарлатады, бұл қозғалтқыштың және механикалық жабдықтардың тозуын жылдамдатады.

Іске қосу процессінің  алғашқы уақытында, жылдамдық артқан сайын  пайда болған моменттің тербелісінің сөнуі бастапқыда баяу артады, ал кезде тез. Сондықтан іске қосу уақытында электр жетектің үдеуі кем болған сайын, моменттің тербелістерінің саны көп болады, яғни механизімнің және статикалық жүктің инерция моменті артқан сайын көбейеді. Статикалық сипаттаманың тұрақты бөлігіне өткен кезде, қозғалтқышты іске қосқанда пайда болған тербелістер сөнеді. Бұл жағдайда  қозғалтқыштың жылдамдығының   дейін өсуі, қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының сызықтануымен сәйкес өтеді, ал өтпелі процестің сипаты уақыт тұрақтыларының ТМ и ТЭ ара қатынасымен анықталады.

Асинхронды қозғалтқыштың іске қосу өтпелі процессі MС = 0 кезде келесі қисықтармен көрсетілген (сурет47,а).  Бұл қисықтар электрмагнитті өтпелі процесстердің әсерін көрсетеді. Моменттің туындысы мәні  өте үлкен, себебі іске қосу моменттің максимумға дейін өсу уақыты айнымалы токтың периодынан кем. Токтың еркін құраушыларының пайда болуы моменттің шыңдарының пайда болуына алып келеді, статикалық сипаттамадағы мәнінен жоғары. Мұны статикалық және динамикалық сипаттамалары арқылы көруге болады (сурет 47,б) және реверс кезінде моменттің өте үлкен шыңдары байқалады (өріс сөнбеген кезде).

47- сурет. Роторы қысқа тұйықталған қозғалтқышты механикалық (а) және іске қосқанда (б) сипаттамалары

Өзін -өзі бақылау сұрақтары

1. Асинхронды қозғалтқыштың электрмагнитті инерциясы нені шектейді

2. Асинхронды қозғалтқыштың электрмагнитті инерциясы нені нашарлатады

3.  Қозғалтқыштың және жабдықтардың тозуын не жылдамдатады

4 - Тарау. Электр жетектің координаталарын реттеу

4.1 Электр жетектің координаталары және оларға  қойылатын талаптар

Электр жетегінің теориясында қозғалтқыштың жұмысын сипаттайтын механикалық, электрлік және магнитті айнымалыларды –жылдамдық, үдеу, біліктің орны, момент, ток, қуат, магнит ағынын және т.б. – көбінесе координаттар деп атайды.Кейде оларды  электр жетегінің реттелетін шамалары деп атайды. Осы терминді қолданып орындаушы бөліктің қозғалысын электрлік басқару электр қозғалтқыштың координаттарын реттеу арқылы жүзеге асырылады.

Электр жетегі қажетті пайдалы жұмысты орындау үшін электр энергияны механикалық энергияға түрлендіру мен қатар механизмді қозғалысқа келтіретін  жұмыс процессін басқарады. Технологиялық талаптар қажеттілерді анықтайды, жұмыстың бөлек кезеңдерінде тапсырма беруді және механикалық айнымалыларды(механизмнің жұмыс  бөлігінің орнын, оның жылдамдығын, үдеуін, қозғалтқыштың моментін, беріліс жүктерін және т.б.) тапсырған денгейде дәлдікпен ұстап тұруды; технологиялық процессті басқару кезінде осы айнымалыларды өзгерту; механикалық жабдықтардың беріктігі немесе технология жағдайы бойынша мүмкін айнымалылардың денгейін шектеу  және де қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілеті мен қызу бойынша шектеу.

Осылай механизмнің технологиялық процессін басқару және электрлік,  механикалық жабдықтардың мүмкін жүктелуіне қойылатын шектеулердіжүзеге асыру үшін электр жетегінің электрмеханикалық жүйесінің координаталарын  реттеу қажеттілігі анықталады. Электр жетегін және механизмдерді басқару міндетіне байланысты координаттарды реттеу келесі мақсатта орындалады:

- айнымалылардың тапсырылған денгейін ұстап тұру;

- талап етілген заң бойынша айнымалыларды өзгерту;

- мүмкін шамалармен айнымалылар шектеу;

- талап етілетін дәлдікпен жүйенің кірісінде тапсырылатын кез келген қозғалыс заңын өндеу.

Координаталарды шектеу жеке жағдай болып табылады, бірақ практикада маңызы бар міндет.

Электр жетегінің айнымалыларын басқару әдісі екі үлкен топқа бөлінеді:

1)параметрлік басқару әдісі - олар ажыратылған жүйелерде қолданылады

2) қарсы байланыстардың көмегімен координаттарды автоматты реттеу әдістері.

Параметрлік басқару(реттеу) амалы – реттелетін айнымалының тапсырылған денгейін өзгерту яғни қозғалтқыштың қандайда бір параметріне

(ол мәнге механикалық сипаттамасы тәуелді) жаңа мән  орнату. Электр жетек  қозғалысының  түрлі кезеңдерінде әр түрлі механикалық сипаттамаларды тапсырып, параметрлік әдіспен үдеуді, механикалық жабдықтардың жүктелуін және механизмнің жұмысшы бөлігінің орнын басқаруды қанағаттандыруға болады.  Параметрлік әдіс, оның жүзеге асыру қарапайымдығына байланысты, кең қолданылады. Бірақ бұл әдістің мүмкіндіктері шектеулі және жауапкершілігі жоғары көп жағдайда көрсеткіштер мен талап етілетін жұмыс режимдерді қамтамасыздандыруы мүмкін емес. Процесстерді автоматтандыру мен технологияларды дамыту арқасында, координаттарды реттеу дәлдігіне талаптар өсуде, тұйықталған жүйелердің қолдану аймағы кеңейю арқасында координаттары автоматты реттелетін электрмеханикалық жүйелер электржетек теориясының негізі болып табылады.

Автоматты басқару теориясынан жүйенің айнымалыларын реттеу әдісі екі түрге бөлінеді.

1)тапсырылған мәнінен айнымалылардың ауытқуы бойынша реттеу- ол реттелетін параметр бойынша теріс таңбалы кері байланысты қолдану негізінде жүзеге асырылады.

2) қарсы әсер бойынша реттеу- оң таңбалы карсы байланыс көмегі арқылы қарсы  әсерді теңестіру.

Электр жетекте  ауытқу бойынша реттеу әдісі негізгі болып табылады, кеңінен комбинирленген жүйелерде қолданылады мысалы: ауытқу бойынша реттеу жүктелу әсерін теңестірумен толықтырылады. Өздігінше қарсы әсер бойынша реттеу практикада қолданылмайды.

Электр жетегінің координаттарын реттеу орындаушы бөліктің орнатылған  және орнатылмаған қозғалысын басқару үшін іске асырылады.

4.2 Статикалық және динамикалық  сипаттамаларды қалыптастыру

Жалпы жағдайда қозғалтқыштың координаттарын реттеу, соның ішінде жылдамдығын реттеу-бұл тапсырылған денгейде жылдамдықты ұстар тұру, оны жоғарыда аталғандай екі амалмен  параметрлік және тұйықталған жүйеде іске асырады. Параметрлік реттеу амалын іске асыру үшін қозғалтқыштың электрлік тізбегінде қандай да бір параметрді немесе қоректендіру кернеуін өзгерту арқылы, мысалы түрлі қосымша элементтерді: резисторларды, конденсаторларды, индуктивтіліктерді жалғау арқылы іске асырылады. Жоғары сапалы көрсеткіштері бар жылдамдықты реттеу амалын алу қажет болса, электр жетегінің тұйықталған жүйесіне өтеді, онда қозғалтқыштқа әдетте берілетін қоректендіру кернеуін немесе осы кернеудің жиілігін, немесе екеуін де өзгерту арқылы әсер етеді. Бұл мақсатта түрлі тұрақты және айнымалы  күштік түрлендіргіштер пайдаланылады.

Жылдамдықты реттеу қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларын түзеумен байланысты. Сондықтан жылдамдықтың  мүмкін болатын сипаттамаларының бірін негізгі  ретінде, әдетте қозғалтқыштың номиналды мәндеріне сәйкес табиғи сипаттамасын қабылдайды. Басқа  жылдамдықты реттеу мақсатында  түзелген сипаттамалары жасанды деп аталады. Олар түрлі амалдармен түзеледіжәне бір бірінен техникалық экономикалық көрсеткіштерімен ерекшеленеді.

Токты және моментті реттеу (шектеу) барлық жағдайда қозғалтқыштың талап етілетін жасанды сипаттамаларын алу мен құруына байланысты, оны түрлі параметрлік амалдардың көмегімен немесе тұйықталған жүйеде іске асырады. Токты және моментті реттеудің (шектеудің) негізгі көрсеткіші ол дәлдігі.

Ең қарапайым және кең тараған токты және моментті реттеу (шектеу) амалы –параметрлік, ол қозғалтқыштың якор тізбегіне қосымша резисторды жалғау арқылы жүзеге асырылады. Параметрлік амал ток пен моментті реттеудің жоғары емес дәлдігін қамтамасыз етеді.

Электр жетегінің тұйықталған жүйесінде қозғалтқыштың тогы бойынша қарсы  байланысты ендіргенде, ток пен моментті реттеудің жоғары сапасын алу мүмкін. Тұйықталған  жүйеде ток пен моментті реттеу кезіндегі типтік сипаттама 48 суретте келтірілген. Тұйықталған  жүйелер сипаттаманың  қатаң тік бөлігін  қамтамасыз етуі мүмкін, ол кезде реттеу дәлдігі шегіне жетеді. 48 суретте келтірілген сипаттама экскаваторлық деп аталады.

48 – сурет. Тұйықталған  жүйеде ток пен моментті реттеу кезіндегі типтік сипаттама

Соңғы жылдары момент бойынша реттеу мүмкіндіктері кеңейген, себебі электр жетекте  ток көзінің қасиетіне ие күштік түрлендіргіштер қолданылады.Егер мысалы тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының  якоріносындай ток көзінен қоректендірсе, онда оның электрмеханикалық сипаттамасытік түзу сызық болып бейнеленеді. Қозғалтқыштың магнит ағынын реттегенде, оның механикалық сипаттамалары  тік сызықтардың жинағы болып бейнеленеді.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Электр жетегінің координаттары деп нені атайды

2.Координаттарды реттеу қандай мақсатта орындалады

3.Айнымалыларды реттеу әдістерін ата

4.Статикалық және динамикалық  сипаттамаларды түсіндір

5.Қозғалтқыштың табиғи сипаттамасынтүсіндір

6.Қозғалтқыштың жасанды  сипаттамасын қалай алады

4.3Басқару, реттеу және координаталарын өзгерту терминалогияларына түсінік

Электр жетектің негізгі міндеті алдынғы дәрісте аталғандай, оның координаттарын (жылдамдығын және моментін) басқарудан тұрады, яғни технологиялық процестің талаптарына сәйкес мәжбүрлі бағытта өзгерту. Координаттарды басқарудың жеке  өте маңызды жағдай – жылдамдықты  немесе моментті реттеу, яғни қозғалтқыштың механикалық сипаттамасына әсер етіп технологиялық талаптарға сәйкес қалыпты режимде бұл шамаларды мәжбүрлі өзгерту. Реттеудің жеке жағдайы, ол басқа координата тәуелсіз өзгергенде,  осы координаттардың бірін талап етілген денгейде ұстап тұру.

Көбінесе реттелетін координата ол жылдамдық: қозғалыс шартына, жолдың күйіне және т.б. тәуелді тасымалдайтын құралдың жылдамдығын өзгерту қажет, сумен жабдықтайтын жүйеде қажетті тегеуірінін қамтамасыз ету үшін  сорғыштың жылдамдығын реттеу қажет, кабелге оқшауламаны қондыру процесінде жиланың қозғалыс жылдамдығын тапсырылған денгейде ұстап тұру талап етіледі.

Әр түрлі сипаттама қолданғанда «жылдамдықты реттеу» түсінігін жылдамдықтың аз болсада өзгеруімен араластырмау керек (сурет 49,а), ол жүктеменің артуымен немесе төмендеумен туғызылады және берілген механикалық сипаттаманың  формасына сәйкес өтеді (сурет 49,б)

| а) | б) |
| --- | --- |

49 - сурет. Жылдамдықты  реттеу (а) және өзгеруі (б)

Кейбір жағдайда моментті реттеу қажет болады. Мысалы: егер сымды орамаға сапалы түрде жинап салу  қажет болғанда; үлкен толқында кемені сүйрегенде  тростың үзілуіне жеткізбеу үшін және т.б.

Негізінде көбінесе жылдамдықты реттеу қарастырылады. Себебі жылдамдықты реттеу механикалық сипаттамалардың түзеуіне бағытталған. Қозғалтқыштың номиналды шамаларына (кернеу, жиілік, магнит ағыны және т.б.) сәйкес негізгі сипаттамасын табиғи сипаттама деп қабылдайды. Жылдамдықты реттеу мақсатында жасалатын қалған басқа сипаттамаларды жасанды деп атайды.Олар техникалық және экономикалық көрсеткіштерімен ерекшеленетін  түрлі амалдармен түзеледі.

4.4 Реттелетін электр жетектің негізгі техника –экономикалық көрсеткіштері

Реттелетін электр жетегінің маңызды көрсеткіші ол оның тиімділігі. Реттелетін электр жетегін қолдану белгілі қосымша бастапқы және эксплуатациялық  шығындармен байланысты, қондырғының сенімді жұмысы мен өнімділігі жоғарлағанда олардың орны толады.Реттелетін электр жетегінің тиімділігінің нәтижесі барлық факторлады  есепке алып нақты жағдайда технико-экономикалық есептермен анықталуы қажет. Түрлі реттеу амалдарын салыстырғанда капиталды шығындар жайлы  мәліметтер келесі көрсеткіштердіталдау негізінде құралады: қосымша жабдықтардың салмақ габариттерінің көрсеткіштерін бағалап, оның орнатылатын қуатын және электр энергия тұтынғанда эксплуатациялық шығындарды –энергия шығындарын сипаттайтын – ПӘК және  реттеу кезінде реактивті қуатты сипаттайтын қуат коэффициентін cos.

Тораптан тұтынатын токтың формасына бұрмалаулар ендіретін түрлендіргіштері бар(вентиль)  реттелетін электр жетек үшін маңызды энергетикалық көрсеткіш ол қуат коэффициенті:

km=kncosφ1,          (137)

мұнда:φ1— тораптан тұтынатын ток пен кернеудің бірінші гармоникасының арасындағы фаза бойынша ығысу; kn — бұрмалау коэффициенті, ол жоғары гармоникасы бар тұтынатын  токтың шынайы қисығының тиімді мәніне токтың бірінші гармоникасының  тиімді шамасының қатынасын сипаттайды.

Негізгі техника –экономикалық көрсеткіштері:

1 Реттеу бағыты. Жасанды сипаттамалар табиғи сипаттамадан тек төмен орналасуы мүмкін – бұл негізгі жылдамдықтан төмен бір аймақтық реттеу; табиғи сипаттамадан тек жоғары орналасуы мүмкін – бұл негізгі жылдамдықтан жоғары бір аймақтық реттеу; табиғи сипаттамадантөмен және жоғары- екі аймақтық реттеу.

2 Реттеу диапазоны(ауқымы) – жүктелу моментінің берілген өзгеруі кезінде мүмкін болатын максималды жылдамдықтың минималды жылдамдыққа қатынасы(сурет 50). 50 суретте жылдамдықты реттеу диапазоны көрсетілген.

(138)

Суреттен көретініміз: бірдей табиғи сипаттамаларға және жүктелу моментінің өзгеруіне  қатты айырмашылығы бар реттеу диапазондары сәйкес, бұл жасанды сипаттамаларының қатаңдығына байланысты.

| а) | б) |
| --- | --- |

50 - сурет. Жылдамдықты реттеу диапазоны

Жасанды сипаттамаларының қатаңдығымен тағы бір көрсеткіш байланысты-жасанды сипаттамаларда  жылдамдықтың тұрақтылығы. Ол төмен болуы мүмкін (сурет 50, а)немесе жоғары  (сурет 50, б) кейде абсолютті қатаң сипаттамалар талап етіледі, кейде абсолютті жұмсақ сипаттамалар талап етіледі(моментті реттеу).

3 Реттеу жатықтығы- қажетінше бір біріне жақын орналасқан жасанды сипаттамаларды алу мүмкіндігі- бір қалыпты реттеу немесе керісінше тек бірнеше белгіленген сипаттамаларды алу мүмкіндігі – сатылы реттеу.

4  Жасанды сипаттамаларда мүмкін болатын жүктелу- өте маңызды көрсеткіш, электр жетегінің сенімділігін анықтайды
          5 Реттеу тиімділігі энергия шығындарымен бағаланады реттеу амалдарымен қоса жүреді. Кейде тиімділікті пайдалы қуатты   тораптан тұтынатын Р1,қуатпен салыстырып бағалайды, яғни шығындарды  немесе сипатты нүктедегі ПӘК анықтап:

(139)

Реттеу тиімділігін циклды ПӘК--не негіздеп түрлі амалдарды салыстырыпбағалау маңызды, ол жетектің нақты жұмыс шартын есепке алып анықталады, қозғалтқыштың мүмкін болатын қызуымен анықталады,

(140)

Жылдамдықты реттеу маңызды экономикалық көрсеткішпен бағаланады, яғни қуат коэффициентімен, ол электр жетегі  тұтынатын активті қуатпен реактивті қуаттың қатынасымен анықталады.

(141)

ПӘК –не ұқсас жұмыстың цикіліне қуат коэффициентінің орташа өлшенген мәні есептелінеді

(142)

Өзін -өзі бақылау сұрақтары

1.Реттелетін координаттарды ата

2.Негізгі техника –экономикалық көрсеткіштерін ата

3.Реттеу бағытын түсіндір

4.Реттеу диапазонын түсіндір

5.Реттеу жатықтығын түсіндір

4.5 Айнымалыларды реттеу дәлдігі

Электрмеханикалық жүйенің айнымалыларын реттеу кезінде кез келген параметр қолданылады. Реттелетін параметрді өзгерту  қолмен орындалса  бұл координатты реттеу әдісі параметрлік болады, егер параметрдің өзгеруі автоматты  кері байланыс көмегі арқылы реттелетін координат денгейіне тәуелді орындалса онда бұл автоматты реттеу болып табылады. Мысалы: тұрақты ток қозғалтқышының жылдамдығын реостат көмегімен реттеу –параметрлік әдіс, бірақ якор тізбегіне қосылған және сол реостатқа әсері бар  ток релесінің көмегімен якор тоғын реттеу токты автоматты реттеу болып табылады.

Координаттарды реттеу әдістерінің сипаттамалары: дәлдік, реттеу  ауқымы  және бір қалыптығы.

Қарсы факторлар әсерімен тапсырылған мәнінің мүмкін болатын ауытқуы. Мысалы: жылдамдықты реттеу кезінде жүктелуді өзгерту, қозғалтқыш моментін, кернеу тербелісін  реттеу кезінде жылдамдықты өзгерту. Реттеу дәлдігін бағалау үшін  келесі өрнек қолданылады:

Δх = Δхмакс / хср = (хмакс –хмин) /(хмакс+хмин)                                (143)

мұнда: хмакс ,хмин –  айнымалының максималды және минималды мәні, қарсы әсер өзгеру шегінде және берілген параметр мәні кезінде.

Бөлек координаттардың берілген реттеу диапазоны және осы кезде қажетті реттеу дәлдігі нақты электр жетегін жобалағанда маңызды бастапқы берілгендер болып табылады. 51 – суретте реттеу дәлдігін анықтау графигі көрсетілген.

.

51 - сурет. Реттеу дәлдігін анықтауграфигі

4.6Реттеу ауқымы  (диапазоны)

Берілген реттеу әдісі кезінде мүмкін болатын айнымалының орташа мәнінің хср өзгеру шегімен сипатталады  (немесе қарсы әсерлердің басқа денгейіне сәйкес мәнімен)

D=xср.мак / хср.мин                           (144)

Мысалы: қозғалтқыштың жылдамдығын реттеу кезінде якор тізбегіне кедергіні ендіру қолданылады – реостаты реттеу. Реостатты реттеудің шектелген  мүмкіндіктері келесімен анықталады: ω 0= const кезде жылдамдықтың төмендеуі механикалық сипаттаманың қатаңдығы төмендеуімен. 52 -суреттереттеу ауқымын  (диапазонды) анықтау графигі көрсетілген.

52 -сурет. Реттеу ауқымын  (диапазонды) анықтау графигі

Бір қалыпты реттеу

Реттелетін параметрдің дискретті мәнінің санымен сипатталады. Оны бірқалыпты коэффициентімен  бағалайды

Kпл = хi / (хi  -xi-1)                           (145)

мұнда: хi  -xi-1 –  реттеу дәрежелеріндегі айнымалылардың мәні. Жүзеге асыратын реттеу дәрежелерінің саны көп болған сайын  бірқалыптылығы жоғары болады. Бір қалыптылықтың бағасы –бұл таза техникалық көрсеткіш, ол реттелетін параметрлерді басқару жағдайына байланысты.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1. Координаттарды реттеу әдістерінің сипаттамаларын ата

2.Айнымалыларды реттеу дәлдігін түсіндір

3.Реттеу ауқымын  (диапазоны)түсіндір

4.Бір қалыпты реттеуді түсіндір

4.7 Автоматтық  реттеу кезіндегі сапалықтық динамикалық көрсеткіштері

Электр жетегінің динамикалық сапасы көп жағдайда қондырғының өнімділігін, механикалық жабдықтардың тозуын, жасап шығарылатын өнімнің сапасын анықтайды. Сондықтан өтпелі процестердің сапасы салмақты мәнге ие. Өтпелі процестің сапасын тез әсер етуімен, қайта реттеу шамасымен және процестің тербелмелілігімен бағалауға болады.

Тез әсер етуі -  электр жетектің  әсерлердің өзгеруіне шапшаң реакциясын анықтайды. Механизімнің өнімділігіне тікелей әсер ететін тез әсер етудің негізгі көрсеткіші ол өтпелі процестің уақыты немесе реттеу уақыты(электр жетектің іске қосу және тежеу уақыты).Автоматты реттеу жүйелерінде бірлік секірмелі басқарылатын әсерді өңдегенде тез әсер етуді  өтпелі процестің көрсеткіштерімен сипаттайды. Әдетте  реттеу уақыты деп жетек үшін реттелетін координатының   тапсырылған мәнінен ауытқуы 5%-дан аспауға қажет уақыты деп түсінеді. Тез әсер ету келесі көрсетсеткіштермен  - кешігу уақыты tз ,айнымалы координата қалыпты мәніне дейін бірінші рет жететін  реттеу уақыты tр, максимум уақыты tмакс, еркін құраушылар сөнетін өтпелі процестің  жалпы tпп, уақыты.

Қайта реттеу –динамикалық қателікті  көрсетеді және орнатылған мәнінен максималды ауытқуды сипаттайды. Ережеге сәйкес қайта реттеу қатысты бірлікпен немесе пайызбен көрсетеді.Қайта реттеу немесе динамикалық қателік реттелетін айнымалының орнатылған хуст  мәніне жатқызатын максималды ауытқумен tмакс  сипатталады.

∆Хмакс=∆ХмаксХуст                                      (146)

Δх1max*= Δх1max+xуст,(147)

Электр жетегінің тербелмелігі- дәлдікке, динамикалық жүктемеге  және технологиялық процестің сапасына  әсер ететін фактор.Оның жалпы көрсеткіші сөнудің логарифімді декрементінің мәні.

Ажыратылған жүйелерде өтпелі процесті қарастырғанда электр жетегінің динамикалық сапасы көп жағдайдаөнеркәсіптік қондырғының өнімділігін, механикалық жабдықтардың тозуын, өнімнің сапасын анықтайды деп жоғарыда айытқанбыз. Сондықтан реттелетін электр жетегінің  динамикалық көрсеткіштері: тез әсер етуі, қайта реттелуі мен тербелмелігі маңызды.

53 – сурет. Реттеу сапасының динамикалық көрсеткіштері

53 суретте реттеу  сапасының динамикалық көрсеткіштері көрсетілген. Координаттарды автоматты реттеу кезінде тез әсер етуді сипаттайтын өтпелі процестің көрсеткіштері көрсетілген. Тез әсер етудің көрсеткіштері: реттеу уақыты tз,, бірінші максимум уақыты, жалпы  өтпелі процес уақыты tп,п

4.8 Жылдамдықты реттеу кезіндегі электр жетектің рұқсат етілген жүктемесі

Электр жетектің жылдамдығы көп жағдайда негізгі айнымалы болып табылады және ол параметрдің реттелуі технологиялық талаптармен анықталады. Электр жетектің берілген диапазонда әр түрлі кез келген жылдамдықпен ұзақ уақыт  жұмыс істеу мүмкіндігі жылдамдықты реттеудің қосымша көрсеткішін  қарастырғанда  анықталады.Жылдамдықты реттеудің қосымша көрсеткіші – бұл қозғалтқышты реттеу кезінде электр жетегінің рұқсат етілген жүктемесі.  Қозғалтқыштың мүмкін болатын рұқсат етілген жүктемесі сондай жүктелу моментіне сәйкес, ол кезде қозғалтқыштың қызуы нормативті мәнінен аспайды.Табиғи сипаттамада жұмыс істегенде мұндай жүктеме – ол номиналды моменті болып табылады, ол кезде  қозғалтқыш бойынша  номиналды ток өтеді және  оның қызуы нормативті  мәніне тең. Қозғалтқыштың қызуын, ол арқылы өтетін токпен анықтайды, онда  жасанды сипаттамада жұмыс істегенде рұқсат етілетін жүктеме ол,   қозғалтқыштағы ток номиналды токка тең кездегі болып табылады. Қозғалтқыштың қызу бойынша  мүмкін жүктемесі –Мдоп  жылдамдықты реттеу кезінде өзгеру  мүмкіндігі, бір жағынан сол жүктелу моментінде реттелу жүргізгенде қозғалтқышта бөлінетін шығындар өзгереді, ал екінші жағынан қозғалтқыштың суыту жағдайы өзгеруіне байланысты, ерекше оның өздігінен желдетуіне байланысты.Егер қозғалтқыштың желдетуі тәуелсіз болса онда екінші фактор есепке алынбайды, кез келген жылдамдықта  рұқсат етілген жүктелудің критериясының сапасы ретінде қозғалтқыштың номиналды тоғының мәні Iн қабылданады. Бұл кезде келесі қосымша ұйғарылады, реттеу кезінде қозғалтқыштардағы тұрақты шығындардың өзгеруі есепке алынбайды.

Келесі шартты I=Iн=const қабылдап жылдамдықтың реттелу диапазонында келесі тәуелділікті алуға болады.54 суретте жүктеменің жылдамдықтан тәуелділігі Мдоп=f (ω) көрсетілген. Бұл тәуелділік жылдамдықты реттеу кезінде қозғалтқыштың рұқсат етілген жүктелуін сипаттайды. Бұл тәуелділіктің нақтысын жалпы жағдайда  алу мүмкін болады,егер әр жылдамдықта қозғалтқыштың мүмкін болатын шығындарының критериясы ретінде мүмкін болатын токтың мәнін есептеп қабылдаса I доп =f (ω).

Жылдамдықты реттеу кезінде рұқсат етілген жүктемесін бағалау қажеттігінің  пайда болу себебі қозғалысқа келтірілгенмеханизмнің жүктемесі жалпы жағдайда жылдамдыққа тәуелді сондықтан жылдамдықты реттеу кезінде әр нақты жағдай үшін келесі тәуелділік белгілі, ол жетектің нақты жүктемесінің жылдамдықтан тәуелділігі Мс = f (ω).

ω              2                           3

Мс

54 – сурет. Жүктеменің жылдамдықтан тәуелділігі Мс = f (ω)

54 суретте көрсетілген тәуелділік келесі реттеудиапазонда анықталады ωмакс = ωмин. Осы диапазонда келесі шарт орындалу керекМс ≤ Мдоп, бұл шартқа 2 және 3тәуелділіктері сәйкес келеді

Мс  өзгеру заңы сипаттама (2) берілген, оның рұқсат етілген жүктемеден –(1) айырмашылығы өте үлкен, сондықтан қозғалтқыштың реттеу диапазонының негізгі бөлігінде, қозғалтқыш қызу бойынша толық қолданылмаған. Ал (3) тәуелдік келесіні көрсетеді жүктелу моменті мен рұқсат етілген момент бірдей жылдамдыққа тәуелді, бұл кезде реттеу диапазонында қозғалтқыш қызу бойынша толық қолданылған. Осы мысал негізінде реттеу процессінде жүктеменің өзгеруініңқолайлы жағдайы жылдамдықты реттеудің  әр әдісіне  сәйкес.

1.Егер Мдоп = const - бұл тұрақты момент кезіндегі жылдамдықты реттеу әдісі болып табылады.

2.Егер Мдоп = Рдоп /ω, және 1Егер Рдоп = const- бұл тұрақты құат кезде жылдамдықты реттеу әдісі болып табылады.

Ал Рдоп=const  қамтамасыздандыратын реттеу әдісін қолдану тұрақты моменті бар механизм үшін немесе вентилляторлы жүктемесі бар механизм үшін  қозғалтқыштың қуатын жоғарлатуды қажет етеді және  қызу бойынша оны толық қолданбайды.

Өзін -өзі бақылау сұрақтары

1.Реттеу кезіндегі сапалылықтық  динамикалық көрсеткіштерін ата

2. Тез әсер етуін түсіндір

3.Қайта реттеу көрсеткіші нені білдіреді

4.Электр жетегінің тербелмелігін түсіндір

5. Жылдамдықты реттеудің қосымша көрсеткішін ата

6. Қозғалтқыштың қызуын қандай параметрмен анықтайды

4.9 Генератор-қозғалтқыш жүйесі

Электр жетектің координаттарын автоматты реттеу кезінде, басқаратын әсер болып кез келген параметр таңдалуы мүмкін. Ол реттелетін айнымалыларға әсерін тигізеді,  сол себебті реттелетін электр жетегінің көп және әртүрлі үздіксіз, релелік және импульсті жүйелері болады. Бірақ солардың ішінен  жиі қолданылатын жүйелер келесіге негізделген: ол жүйелердің сондай параметрлері реттеледі, олар электр жетектің барлық жұмыс режимдерінің басқарылуын қамтамасыздандыруы қажет.

Тұрақты ток электржетектің  ең жоғары басқарылуы, қозғалтқыштың тұрақты ағыны кезінде, якор тізбегіне келтірілген кернеуді реттеу арқылы қамтамасыздандырылады. Дәл сондай мүмкіндік асинхронды электржетектер үшін қозғалтқыштың  нәтижелі магнит ағынын тұрақты ұстау үшін, қоректендіру кернеуіне әсерді,  жиілікті басқаруда қолданады. Осындай тиімді басқару әдістері басқарылатын түрлендіргіш- қозғалтқыш(УП-Д) жүйесі бойынша іске асырылады, мұндайда қозғалтқыштың күштік тізбегінде жеке басқарылатын қоректендіру көзі бар.

Тұрақты ток қозғалтқыштарын  қоректендіру үшін электрмашиналы түрлендіргіш- тұрақты ток генераторы(Г-Қ) жүйесі немесе статикалық басқарылатын вентильдер, мысалы: тиристорлы түрлендіргіш ол тораптың айнымалы үш фазалы кернеуін реттелетін тұрақты ток кернеуіне түрлендіретін (ТП-Д) жүйесі.Асинхронды  және синхронды электржетекті жиілікті басқару үшін жеке вентильді жиілік түрлендіргіштері қарастырылады, мұндайда жиілік өзгерген кезде кернеу денгейін реттеу (ПЧ-Д) жүйесі.

Генератор – тұрақты ток қозғалтқыш (Г-Қ)жүйесі техникалық және рухани ескірген және 80-ші жылдардан бері жаңа өңдеулерде қолданылмайды, бірақ қуаты үлкен қондырғыладың, мысалы экскаваторлардың және прокат станоктарының  электржетегінде пайдаланылады.

Г-Қ жүйесінде ,қозғалтқыш М  бөлек генератордың G  якор орамасының тізбегінен қоректенеді. Генератор  G синхронды немесе асинхронды қозғалтқышпен1М айналады. Егер жетекті қозғалтқыш ретінде синхронды қозғалтқыш қолданылса,ол ережеге сай асып түсетін қуат коэффициентімен cos жұмыс істейді, бұл мекеменің реактивті қуатын компенсациялауға мүмкіндік береді.

Г-Қ жүйесінде іске қосу, реверстеу және тежеу процестерін басқару , якордің күштік тізбегінен электр машинаның  аз қуатты қоздыру орамасына көшірілген. Генератордың қоздыру орамасына LG келтірілген кернеуді реттеп оның ЭҚК өзгертуге болады:

Егкг Фгг     (148)

мұнда:кг –тұрақты ток генераторының конструктивті коэффициенті.

Осы теңдеудке генератордың тұрақты бұрыштық жылдамдығында оның ЭҚК қоздыру ағынымен анықталатын болады, оны генератордың қоздыру орамасына LG келтірілген кернеуді Uо.в.г.өзгерту арқылы реттеу мүмкін.

Г-Қ жүйесінде жұмыс істейтін тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының   электрмеханикалық және механикалық сипаттамаларының теңдеуі анықталады :

ω=EгkФдIRдв+RгkФд                           (149)

ω=EгkФд-МRдв+RгkФд2                           (150)

Г-Қ жүйесінің сипаттамаларының теңдеулерін талдау негізінде,  генератордың ағыны немесе ЭҚК өзгергенде, сипттамалар өзара параллель түзу сызықты  көрсетеді, олардың қатаңдығы тұрақты болып қалады және ол генератормен қозғалтқыштың якор орамасының кедергілерінің сомасымен анықталады.

Г-Қ жүйесінің негізгі кемшілігі –ол түрлендіргіште екі айналмалы агрегаттың болуы. Электр машиналардың жалпы қуаты орындаушы қозғалтқышты қуатынан үш есе асады.

4.10 Тиристорлы түрлендіргіш-қозғалтқыш (ТТ-Қ) жүйесі

Жылдамдықты реттеу диапазоны кең автоматтандырылған электржетекте,  тиристорлы түрлендіргіш –тұрақты ток қозғалтқыш (ТТ-Қ) жүйесі казіргі уақытта басым болып табылады. Үш фазалы нолдік түзету сұлба бойынша жиналған тиристорлы түрлендіргіштері бар электр жетектің сұлбасы келтірілген.

Тәжірибеде тиристорлы түрлендіргіштердің басқа сұлбалары(көпірлі трансформаторсыз түзету сұлбасы, үш фазалы көпірлі реверсивті емес, үш фазалы көпірлі реверсивті және т.б.) да қолданылады.

ТТ-Қ жүйесі келесіні алуға мүмкіндік береді:

-тұйықталған жүйеде жылдамдықты реттеу дипазонын D= 1:10000 дейін кеңейтуге;

- жылдамдықты  бір қалыпты реттеуді  пл1 қамтамасыздандыруға;

-механикалық сипаттамаларының қажетті қатаңдығын алуға  ;

-жоғары ПӘК 0,95 қамтамасыздандыруға.

ТТ-Қ жүйесіндегі түрлендіргіште қолданылатын  тиристорлар- жартылай басқарылатын жартылай өткізгіш приборлар. Олароң таңбалы басқару импульсымен  басқарылатын электрод тізбегі бойынша қосылады, ал тиристордың анодтағы тогы  түскенде ажыратылады.

Тиристорлы түрлендіргішті басқаратын кернеуге тәуелді,  басқарылатын импульстер тиристорға кезекпен беріледі.Басқару кернеуін өзгертіп тирсторларды ашатын бұрышты өзгертуге болады, яғни  жүктемедегі түзетілген әрекет етуші кернеуді реттеуге мүмкін.

Қуаты үлкен тиристорлы түрлендіргіштер қоректендіретін кернеудің формасына бұрмалаулар ендіреді.

Тиристорлы түрлендіргіші бар электр жетектің негізгі кемшілігі қуат коэффициенті төмен. Егер электр жетек төмен жылдамдықта  ұзақ уақыт жұмыс істейтін болса, онда ол  төмен қуат коэффициентімен жұмыс істейді.

ТТ-Қ жүйесінің кемшіліктері болғанымен, олар жылдамдықты реттеу диапазоны кең  өнеркәсіптік қондырғыларында  кеңінен қолданып тапқан.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Г-Қ жүйесінің күштік сұлбасындағы элементтерді ата, жұмысын түсіндір

2. Г-Қ жүйесінің негізгі кемшілігі

3.ТТ-Қ жүйесінің күштік сұлбасындағы элементтерді ата,жұмысын түсіндір

4.ТТ-Қ жүйесініңнегізгі кемшілігі

4.11 Электр жетектің  механикалық    шамаларына түрлендіргіштердің сыртқы сипаттамаларының  тигізетін ықпалы

Қуат көзінен қоректену, қозғалтқыштың  механикалық сипаттамасына  әсерін тигізеді,  жүктеме тоғы жоғарлаған кезде қоректендіру кернеуі төмендейді. Осы әсерді есепке алу  күрделі болып саналады, себебі сыртқы сипаттамалар сызықты емес. Сызықты емес сипаттамалардың пайда болу мысалы:   тұрақты ток генераторлары үшін, якор реакциясының әсері мен жуктің тербелісі кезінде  бірінші қозғалтқыштың жылдамдығы өзгергенімен орнатылады, ал тиристорлы кернеу түрлендіргіштерде -  вентильдердің сипаттамалары сызықты емес болады. Ол сипаттамалар реверсті емес түрлендіргіштерді келісімді басқару жағдайымен анықталады және үзіліс токтардың режимдерімен.

Жоғарыда аталған факторларға байланысты басқарылатын түрлендіргіштердің сыртқы статикалық сипаттамалары жалпы жағдайда сызықты емес тәуелділіктерді құрайды

–uпр = f ( uу, i пр)- (151)

мұнда: i пр- түрлендіргіш жүгінің тоғы,uу, - түрлендіргішті басқару кернеуі, алстатикалық сипаттамалардан динамикалық сыртқы  сипаттамалардың  айырмашылығы кернеудің түсу мәнімен анықталады.

uпр= f ( uу, i пр)- d Ψσ ( iпр) / d t                           (152)

мұнда: d Ψσ ( iпр)=Lσ ( iпр) iпр

Келесі uпр = uя = cω +iя Rяд  ,     iпр= iя кезде және  графикалық тәуелдіктер

uпр = uя =f ( uу, i пр)=f ( uу, i я)- бар болса, онда түрлендіргіштің сипаттамалары сызықты еместігін есепке алып басқарылатын түрлендіргіш-қозғалтқыш (УП-Д) ашық жүйесінде электрмеханикалық сипаттамасының графикалық есебін жүргізу  қиын емес.

Түрлендіргіштердің сыртқы сипаттамалары uпр =f ( uу, i пр)-УП-Д жабық жүйесінде статикалық механикалық сипаттамасын графикалық есептеу үшін де қолдануға болады. Ал басқарылатын түрлендіргіш- қозғалтқыш (УП-Д )жүйесіндегі динамикалық  процесстерді түрлендіргіштердің сызықты емес сипаттамаларын есепке алып ЭЕМ қолданып есеп жүргізуге болады.

Автоматтандырылған электржетек теориясының  негізгі мақсаты реттелетін электр жетектің статикалық және динамикалық жұмыс режимдерінде жалпы қасиеттері мен сипаттамаларын оқып білу. Мұндай міндеттің шешімі мүмкін болады тек түрлендіргіштердің сыртқы сипаттамалары сызықты болған кезде. Келісімді басқарылатын генераторлармен реверсті тиристорлы  түрлендіргіштердің сыртқы сипаттамасын талдау жасаған кезде, олардың сыртқы сипатамалары  қателіксіз сызықтанады. Сондықтан тұрақты ток қозғалтқыштарын қоректендіретін түрлендіргіштердің  күштік тізбектерінің индуктивтілігі мен эквивалентті кедергілерін  тұрақты  деп қабылдайды және қозғалтқыштың якор тізбегінің жалпы индуктивтілігі мен жалпы кедергісінің өрнегіне қосады.

RяΣ  = Rпр +  Rя.д.             LяΣ = Lпр +Lя.д.                                                (153)

Rпр= Rя.г.          Lпр =Lя.г     -генератор үшін;

Rпр= Rт.п.          Lпр =Lт.п     -тиристорлы түрлендіргіш үшін.

Осыған байланысты  тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштары үшін барлық теңдеулер дұрыс және ол өрнектерде uя –ны  эқк- не ауыстырылады епр.Онда статикалық сипаттамалардың өрнегі келесі түрде жазылады:

ω=Епр /κФ -  iя RяΣ/κФ (154)

ω=Епр /κФ -  М RяΣ/κ2Ф2                                                                        (155)

Епр=Ег -генератор үшін;

Епр=Ет.п.  -тиристорлы түрлендіргіш үшін.

Бірігіп келісімді басқару орындалмаса және токтардың үзілу режимі кезінде   сыртқы сипаттамалардың сызықты емес болуына әсері  жоғары  . Бұл жағдайда оларды кесінді сызықтандыру аппроксимациялау жасалады, мұндайда әр сызықты бөліктердегі  түрлендіргіштің эквивалентті кедергісі тұрақты болып қалады.

Динамикалық процесстерде тиристорлы түрлендіргішті және тұрақты ток генераторын жалпы талдау үшін  беріліс функциясы бар апериодикалық звено ретінде көрсетіледі:

(156 )

мұнда:κ пр -генератордың кернеу бойынша күшейту коэффициенті;

uвх-  генероторды қоздыратын кернеу немесе тиристорлы түрлендіргішті басқаратын кернеу;

Тпр-генератордың қоздыру тізбегіндегі  уақыт тұрақтысы немесе тиристорлы түрлендіргіштің уақыты.

Тиристорлы түрлендіргіш өте тез әсер ететін элемент болып табылады, егер импульсті-фазалық басқару жүйесі (СИФУ)  жыртылай өткізгішті болса, оның уақыт тұрақтысы 0,01с тең және ол сүзгіштердің инерциясы мен кешігуін есепке алады. Егер СИФУ- да магниті күшейіткіштер болса, онда Тпр- онда оның шамасы бір қатар жоғары болады.

Түрлендіргіштер  күшейту коэффициенті бойынша ерекшеленеді, ерекше  қуат бойынша, жартылай өткізгішті тиристорлы түрлендіргіштердің қуаты бірнеше ватт, ал магнитті түрлендіргіштің –ондаған ватты құрайды .Орташа қуатты генераторларды қоздыру үшін  магнитті және тиристорлы түрлендіргіштер қолданылады, ал қоздыру қуаты жоғары генераторларды- тиристорлы немесе электрмашиналы түрлендіргіштер қолданылады.

Реттелетін электржетектің электрмеханикалық жүйесін автоматты басқару объектісі ретінде қарастыруға құрылымды схемамүмкіндік береді. Жүйенің сипатты ерекшелігі бұл звенолардың бағытталған әсері  болмайды және сызықты емес сипаттамалары бар.

Яғни электр жетегінің басқа элементтерінің қоздырғыштың, түрлендіргіштің, қозғалтқыштың сипаттамалары қандайда бір дәрежеде сызықты еместігі. Электр механикалық жүйенің қозғалысының өрнегін,  кинематикалық қуыстарды есепке алып жазған кезде, оларды сызықты тәуелділіктермен ауыстырады. Сызықты тәулдіктерді  алу үшін  күшейту коэффициенті тұрақты және жоғары  күшейіткіштерді электр жетегін басқару үшін қолданады.  Бірақ кейбір элеметтердің қозғалысы кезінде пайда болатын күштер мен моменттер (құрғақ үйкеліс, кинематикалық қуыс) жүйені сызықтандыруға кері әсерін тигізеді, ондайда өрнектін шешімін гармоникалық сызықтандыру әдісі немесе ЭЕМ көмегімен анықталады.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Сызықты емес сипаттамалардың пайда болу мысалын ата

2.Түрлендіргіштердің сыртқы сипаттамалары дегенге түсінік бер

3.Сызықты тәуелділіктерге өту жолын ата

4.Жүйенің сызықтандыруына  кері әсерін тигізетін элементтерді ата

4.12 Айнымалы ток электр жетектің иінкүшін кернеу реттегіші арқылы реттеу

Асинхронды қозғалтқыштың  статорына берілген кернеуді өзгерту, статикалық және динамикалық режимдерде жақсы көрсеткіштермен, қарапайым  басқару сұлбаларкөмегімен және қозғалтқыштың тиімді режимін қамтамасыз етіп, оның координаттарын реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.55 суретте асинхронды қозғалтқыштың  статорына берілген кернеуді өзгерту: а-басқару сұлбасы; б- механикалық сипаттамалары көрсетілген.

55 - сурет. Асинхронды қозғалтқыштың  статорына берілген кернеуді өзгерту: а-басқару сұлбасы; б- механикалық сипаттамалары.

Асинхронды қозғалтқыштың координаттарын реттеу үшін, стандартты кернеуі Uном бар айнымалы ток торабы мен қозғалтқыштың статорының 2 арасына   кернеу реттегіші 1  жалғанған, оның шығысындағы кернеу U 1рет ,  аз қуатты сыртқы басқару U у сигналдың көмегімен,  тораптың кернеуінің U1ном мәнінен тәжірибеде нолге дейін өзгертіледі.  Бұл кезде қозғалтқыштағы кернеу жиілігі өзгермейді және стандартты мәнге тең (50Гц).

Статорға берілетін кернеуді реттеу, бос жүріс жылдамдығының   өзгеруіне алып келмейді және  қозғалтқыштың критикалық сырғуына  әсер етпейді, бірақ критикалық моментті  Мк маңызды өзгертеді. Мысалы статордағы кернеу 10% ( U = 0,9 Uном ) кемігенде қозғалтқыштың моменті максималды моменттен М макс. ном 81% құрайды.

Критикалық моменттің өрнегі

(157)

Өрнектен (157), критикалық моменттің  Мк кемуі кернеудің төмендеуінің квадратына пропорционал:

UUном=MмаксMмакс ном                                                                         (158)

Нәтижесінде кернеу  тұрақты өзгергенде кернеудің сәйкес мәндерінде (1;0,8;0,6; және 0,4) тұрғызылған жасанды сипаттамалар 3...6 жылдамдықты реттеу үшін жарамдылығы аз болады, себебі кернеу азайған сайын АҚ критикалық моменті күрт төмендейді, ал жылдамдықты реттеу диапазоны өте аз. Ажыратылған сұлбалар өтпелі процес кезінде АҚ моментіне әсер ету үшін қолданылады. Мұндай реттеу  талап етіледі егер мысалы: ЭЖ қозғалысының талап етілген үдеуін қамтамасыз ету үшін немесе жұмыс машинасының орындаушы бөлігінде керуді реттеу үшін. Жылдамдықтың өзгеру диапазоны аз болғандықтан бұл әдіс негізінде фазалы роторлы қозғалтқыштарды тұйықталған басқару жүйелерінде қолданылады

Кернеуді өзгертіп өтпелі режимдерде АҚ тогын реттеуді (шектеуді) жүзеге асыруға мүмкіндік береді, оны келесі АҚ электрмеханикалық сипаттамасының өрнегінен (159) көреміз:

(159)

мұнда: ХкХ1+Х2/ -қысқа тұйықталудың индуктивті фазалы кедергі.

4.13 Тиристорлы кернеу реттегіші –асинхронды қозғалтқыш жүйесі

АҚ –тың статорында кернеуді реттеу үшін түрлі электртехникалық құрылғылар қолданылады- автотрансформаторлар, магнитті күшейіткіштер және тиристорлы кернеу реттегіштері және соңғы құрылғылар кеңінен тараған. Тиристорлы кернеу реттегіштерінің  ПӘК жоғары, қызмет көрсетілуі қарапайым, олардың ассортименті үлкен, басқару және ЭЖ жұмыс режимдерін оптимизациялау бойынша әр түрлі функцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, ЭЖ жұмысын жеңіл автоматтандырады, ЭЖ динамикалық сипаттамаларын қажетті түрде қалыптастырады, өте жақсы энергетикалық көрсеткіштері бар АҚ жұмыс режимдерін жүзеге асыруға  мүмкіндік береді.

Кең тараған «тиристорлы кернеу реттегіші –асинхронды қозғалтқыш» (ТКР-АҚ ) жүйесін қарастыру. 56 суретте Кернеуді реттеу сұлбасы көрсетілген.

56,а - суретте бір фазалы айнымалы ток жүктемесінде кернеуді реттеу сұлбасы, 56,б – суретте үш фазалы сұлбасы көрсетілген.

(а)Бір фазалы айнымалы ток жүктемесі

56 - сурет. Кернеуді реттеу сұлбасы:

а- бір фазалы айнымалы ток жүктемесі бар;б- үш фазалы сұлбасы.

Бір фазалы ТКР күштік тізбегі екі тиристорлармен VS1 және  VS2 құрылған, олар қарсы- параллель сұлба бойынша жалғанған . Мұндай сұлба тораптың кернеуінің U1 екі жарты периодында жүктемеде токтың өтуін қамтамасыз етеді. Тиристорлар басқару импульсын СИФУ –дан алады, ол сыртқы басқару сигналының функциясында басқару бұрышына олардың ығысуын қамтамасыз етеді.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Асинхронды қозғалтқыштың координаттарын реттеу үшін қандай сұлба қолданылады

2.Статорға берілетін кернеуді реттегенде қандай мүмкіндіктер пайда болады

3.АҚ моментіне әсер етіп реттеу  қандай жағдайда талап етіледі

4.АҚ –тың статорында кернеуді реттеу үшін қандай құрылғылар қолданылады

5.АҚ –тың статорында кернеуді реттеудің қандай жүйесі кең тараған

4.14Тұрақты ток электр жетектің жылдамдығын реттеудін  реостаттық өзгерту арқылы міндеттері мен принциптері

Тұрақты ток электр жетегінде жылдамдықты реттеу сапасының көрсеткіштеріне аса жоғары емес талаптар қойылғанда, жылдамдықты реостаттық реттеу амалы қолданылады. Бұл амалдың ерекшелігі, ол әмбебап және қарапайм түрде іске асырылады. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының (ТҚТТҚ) реостаттық реттеу кезінде жалғану сұлбасы мен механикалық сипаттамалары 57 суретте келтірілген. ТҚТТҚ механикалық сипаттамасының ω = f(М) формуласы

(160)

57 - сурет. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының (ТҚТТҚ)

реостаттық реттеу кезінде жалғану сұлбасы мен механикалық сипаттамалары

Механикалық және электрмеханикалық сипаттамалар (161)  формуласын

(161)

Қысқа формада жазамыз

(162)

мұнда ω0 – қозғалтқыштың  идеал бос жүріс жылдамдығы

(163)

Δω0 – идеал бос жүріс жылдамдығына қатысты бұрыштық жылдамдықтың өзгеруі

(164)

Қозғалтқыштың  идеал бос жүріс жылдамдығы ω0   (163) формуладан қосымша кедергіден Rд тәуелді емес, ал (160) формуладан қосымша кедергіRдүлкен болған сайынсипаттаманыңиілуі(қатаңдығы)  үлкен. Бұл қысқа талдаудан соң  тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштың бір нүктеден шығатын қатаңдығы әр түрлі  механикалық сипаттамаларының жиынтығын алуға болады. Табиғи механикалық сипаттама (1) якор тізбегіндегі кедергінің мәні Rд =0 нүктеге сәйкес, ал 2..4 жасанды сипаттамалар, якор тізбегіндегі резисторлардың кедергілері  Rд1  <Rд2<Rд3 сәйкес.

Жылдамдықты реттеу амалының негізгі көрсеткіштері  бойынша бағалаймыз. Жылдамдықты реттеу диапазоны үлкен емес (әдетте 2...3). Мұның себебі қосымша кедергі Rд жоғарлаған сайын сипаттаманың  қатаңдығы  төмендейді. Жылдамдықты  реттеу бағыты – табиғи сипаттадан төмен. Жылдамдықты реттеудің бір қалыптылығы қосымша кедергінің Rд өзгеру сипатымен анықталады. Егер  кедергіні  бір қалыпты өзгертсе, онда бұл амал жылдамдықтың бір қалыпты реттелуін қамтамасыз етеді. Көбінесе қарастырылған амал жылдамдықтың сатылы реттелуін қамтамасыз етеді. Реттеу диапазоны артқан сайын  жылдамдықтың тұрақтылығы  төмендейді, себебі реттеуіш сипаттамалардың қатаңдығы азаяды.

Амалды жүзеге асыруға қажет талап етілетін қапиталды шығындар мен реттеу кезіндегі қуат шығындарының бағасын салыстырып жылдамдықты реттеудің тиімділігін бағалайды. Қосымша резисторларды сатып алуға  қажет капиталды шығындар  үлкен емес, себебі олардың бағасы үлкен емес. . Сонымен қатар  қуат шығындары және оларға сәйкес  электр энергияның электрлік түрленуінің өндірістік емес шығындары және оның құны маңызды жоғары.

Якор тізбегіндегі қуат шығындары ΔРя келесі қуаттардың айырмасыме анықталады:Р1 = Рэл= UI және қозғалтқыш білігіндегі пайдалы механикалық шығындардың Р2 = Рмех = Мω.

Моменттің  формуласы менидеал бос жүріс жылдамдығының формуласын есепке алып анықтаймыз

ΔРя= UI-Мω =кФω0I -кФωI = кФω0I(ω0 –ω) /ω0 = Р1δ           (165)

мұнда:δ= (ω0 –ω) /ω0 = Δω/ω0 – жылдамдықтың қатысты қайта түсуі.

4.15Айнымалы ток электр жетектің жылдамдығын реостаттық  реттеу

Түрлі өндірістік механизмдердің бұрыштық жылдамдығын бірқалыпты және терең реттеу үшін қазіргі кезде түрлі тұрақты ток қозғалтқыштары бар электржетектері қолданылады. Бірақ сонымен қатар жартылай өткізгішті техниканың дамуына байланысты қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштары бар айнымалы ток реттелетін электр жетектер жүйелері қолданылады. Айнымалы ток қозғалтқыштарының қолдану себебі олар қарапайым, арзан сенімділігі жоғары габариттері мен салмақтары салыстырмалы аз болады. Сонымен қатар бұрыштық жылдамдықты реттеу әдістері арнайы құрылғылардың қолдануын қажет етпейді.

Бірақ сонымен қатар реттеу әдістерінің бір қатар кемшіліктері де бар  және ең бастысы – энергетикалық көрсеткіштері аса  жоғары емес.

Асинхронды қозғалтқыштың моментінің формуласын қолданып

М=3U12r2//sω0r1+r2//s2+x1+x2/2=fU1,f1,r1,x1,r2,x2(166)

Бұрыштық жылдамдығын реттеу үшін кең тараған әдістері:

1 реостаттық реттеу- статор немесе фазалы роторлы АҚротор тізбегіне қосымша кедергі ендіріп реттеу;

2 полюс сандарын өзгертіп;

3 қоректендіру кернеуінің жиілігін f1,өзгертіп реттеу;

4асинхронды қозғалтқышты басқа машиналармен немесе түрлендіргіштермен каскадты қосу

Сонымен қатар бұрыштық жылдамдықты реттеу кезінде қозғалтқышты  келесі жалғау  әдістері  қолданым тапқан ол: импульсті реттеу, статор тізбегіне берілетін кернеуді өзгертіп реттеу,электрмагнитті сырғу муфта көмегімен реттеу.

Жоғарыда аталған параметрлердің механикалық сипаттамалары тигізетін әсерін оқу үшін синхронды жылдамдықтың формуласын пайдаланады

ω0  2f/pn  (167)

және критикалық момент пен сырғудың  мәні бойынша механикалық  сипаттаманың түрін анықтауға мүмкіндік беретін Клосс формуласын

М=2Мкssk+sks(168)

Айнымалы ток электр жетегінің жылдамдығын реостаттық реттеу тәсілі статор немесе ротор тізбегіне қосымша активті резисторларды жалғау арқылы жүзеге асырылады (58 суретте келтірілген). Бұл тәсілді  іске  асыру қарапайым, бірақ сонымен қатар реттеу сапасының көрсеткіштері және тиімділігі жоғары емес. Суретте 58,а фазалы роторлы  АҚ жалғану сұлбасы, 58,б - қысқа тұйықталған роторлы АҚ.

Статор тізбегіне  қосымша резистор жалғау.

Статор тізбегіне  қосымша резистор жалғау арқылы координаттарды реттеу тәсілі негізінде  қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың (АҚ) өтпелі процесі кезінде, тоғын және моментті реттеу(шектеу) үшін, АҚ электрмеханикалық сипаттамасының I2(S) теңдеуінен көрінеді:

(169)

мұнда: хк = х1 +х2/ – қысқа тұйықталудың  индуктивті фазалы кедергісі.

58 - сурет. АҚ жалғану сұлбасы: (а) -фазалы роторлы  АҚ жалғану сұлбасы, (б) - қысқа тұйықталған роторлы АҚ

Статор тізбегіне резисторды жалғағанда, ол  берілген жылдамдықта (сырғуда) статордағы және ротордағы токтың төмендеунеалып келеді.Яғни барлық жасанды электрмеханикалық сипаттамалары бірінші квадранта табиғи сипаттамадан солға қарай және төмен орналасады. Импульсті реттеу кезінде роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыштың  механикалық сипаттамасы 59 суретте келтірілген.

59 - сурет. Қосымша кедергі Rқосжалғағандатабиғи және жасанды механикалық және  электрмеханикалық сипаттамалар

Қосымша кедергі Rқос жалғағанда шынай бос жүріс жылдамдығы 0 өзгермейтінін есепке алып, Rқос=0 кезде құрылған жасанды электрмеханикалық (сурет 59) сипаттамалар 2,3,4, табиғи сипаттамадан 1 төмен орналасады. Қосымша кедергінің Rқос үлкен шамасына жасанды сипаттаманың  үлкен иілуі көрінеді. Бұл сипаттамалардың тәжірибелік  маңыздылығы, олар қозғалтқышты іске қосқанда токты шектеу мүмкіндігін қамтамасыздандырады. Жасанды механикалық сипаттаны алу үшін, оның сипатты нүктелеріндекоординаттарға қосымша кедергінің Rқос әсерін талдаймыз.

Келесі теңдеулерге сәйкес критикалық момент Мк және сырғу Sк нүктелердің координаттары өзгереді егер,  қосымша кедергі  Rқос  өзгерсе.

(170)

(171)

Қосымша кедергі  Rқос  артса, критикалық момент пен критикалық сырғу азаяды.  Іске қосу моментте азаяды (59.б). Мүндай сипаттамаларды  өтпелі процессте АҚ моментін және іске қосу моментті  төмендету қажет  кезінде қолданады. Сонымен қатар бұл сипаттамалар  жылдамдықты реттеу үшін аз жарамды, себебі олар жылдамдықтың үлкен емес өзгеру   диапазонын қамтамасыз етеді. Қосымша кедергі  Rқос  артқан сайын сипаттамалардың қатаңдығы және  критикалық моментпен сипатталатын АҚ асқын жүктелу қабілеті төмендейді, бұл әдістің тиімділігі төмен. Осы кемшіліктерге байланысты АҚ жылдамдығын статор тізбегіндегі активті резисторлардың көмегімен реттеу тәсілі өте сирек пайдаланылады.Бұл амал әдетте роторы қысқа тұйықталған АҚ –тың моментін және тогын шектеу үшін  түрлі өтпелі процестерде- іске қосу, реверстеу және тежеу кезінде қолданылады. Мысалы мұндай сұлба екі жылдамдықты АҚ бар лифтілер электр жетегінде қолданылады. Мұндай электр жетекте жоғары жылдамдықтан төмен жылдамдыққа өту кезінде төмен жылдамдықты статор орамасының тізбегіне  қосымша резисторлар ендіріледі, олар АҚ моментін және тогын шектеуді қамтамасыздандырады.

Ротор тізбегіне қосымша резисторды жалғау.

Ротор тізбегіне қосымша резисторды Rқос жалғау(сурет 58.а) тәсілін фазалы роторлы АҚ-тың моментін және тогын реттеу мақсатында қолданылады. Ротор тізбегіне резисторларды жалғау арқылы қозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын реттеуге болады. Реттеудің бірқалыптылығы ендірілетін резисторлар сатысының санына тәуелді болады. Реттеу негізгі бұрыштық жылдамдықтан төмен орындалады.

Жасанды механикалық сипаттамалар Rқос= var кезінде сурет 59.а келтірілген және іске қосу тогын реттеу(шектеу) үшін пайдаланылады.

Бұл жағдайда жасанды  электрмеханикалық сипаттаманы алу үшін, оның сипатты нүктелеріне  (170) формуланы   қолданады. Осы орнекке сәйкес АҚ шынай бос жүріс жылдамдығы және оның максималды(критикалық) моменті қосымша кедергіні Rқос реттегенде өзгермейді, ал критикалы  сырғу осы резистордың кедергісіне пропорционалды өзгереді.

Осыдан табиғи 1 (Rқос=0 кезде)   және жасанды 2,3( R2д3 R2д2 кезде) сипаттаманы тұрғызамыз. 60 суретте фазалы роторлы АҚ-тың табиғи және жасанды электрмеханикалық сипаттамалары келтірілген.

60 – сурет.  Фазалы роторлы АҚ-тың табиғи және жасанды электрмеханикалық сипаттамалары

Келесі тұжырымды жасауға болады: қосымша кедергі Rқос өзгертіп АҚ іске қосу моментін критикалық моментке дейін жоғарлатуға болады,   бір уақытта іске қосу тогын төмендетіп.Бұл  қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілетін сақтауға мүмкіндік береді және ол  оның жылдамдығын реттегенде өте маңызды.

Қарастырылған әдіс келесі көрсеткіштерге ие: сипаттама қатаңдығының төмендеуіне байланысты жылдамдықты реттеу диапазоны  үлкен емес және энергия шығындары өседі; қосымша резисторлардың бір қалыпты өзгеру кезінде жылдамдықты  бір қалыпты реттеу мүмкін және жылдамдық тек төмен қарай өзгереді, мұндай жүйені жасағанда аз шығын болады, себебі әдетте қарапайым, арзан резисторлар пайдаланылады.Сонымен қатар эксплуатациялық шығында көп себебі АҚ энергия  шығындар көп болады.

Сырғу жоғарлаған сайын, ротор тізбегінде шығындар көбейеді, жылдамдықты үлкен реттеу диапазонын іске асыру ПӘК төмендетуге және энергия шығындарының көбеюіне алып келеді. Мұндай әдіс төмен жылдамдықта  қысқа уақыт режимінде жұмыс істейтін және реттеу диапазонына қойылатын талаптар аса маңызды емес жағдайда қолданылады, мысалы көтергіш көлік машиналарында және механизімдерде.

Асинхронды қозғалтқыштың реостаттық сипаттамасының қатаңдығы жоғары болмайды, және де ол резисторлардың кедергілері жоғарлаған сайын төмендейді. Егер механикалық сипаттамасының жұмыс бөлігі сызықты деп қабылдаса онда реостатты сипаттама қатаңдығының модулі келесі өрнекпен анықталады.

=Мном / ω0 sном.р(172)

мұнда: sном.р –реостатты сипаттамадағы сырғу, номиналды моментке сәйкес.

Егер реттеу диапазоны келесі деп қабылдаса

D = ωмакс  /мин  =  (1- sном )/ (1- sном.р)                                          (173)

Онда =D Мном /(D-1+ sном )/ω0 –бұл өрнектен  реттеу диапазоны кең болған сайын сипаттаманың қатаңдығы азаяды. Қозғалтқыштардың жылдамдығын реттеу кезінде қосымша металлды резисторлар қолданылады, олардың сатылары контакторлардың көмегімен  дискретті реттеледі сондықтан реттеу сатылы болады. Реттеу бірқалыптылығы реттегіш резистордың сатысының санына тәуелді және ол көп болған сайын бірқалыптылығы жоғарлайды.

Реостатты реттеу амалының кемшіліктері:

1)ротор тізбегінде кедергілерді дискретті өзгерту қажет, ол қашықтықтан күштік немесе қолмен басқарылатын аппараттардың көмегімен орындалады, сол себебті жылдамдық сатылы реттеледі;

2) тез әсер етуі жоғары емес;

3) үлкен энергия шығындары болады- реостатты реттеу кезіндегі қуат шығындары келесі айнымалы шығындардан құралады – статор және ротор орамаларындағы мыстардағы  шығындардан, ротор тізбегіндегі сыртқы кедергілердегі,  тұрақты шығындардан- олар жүктемеге тәуелді емес, бұл статор және ротор болатындағы шығындар, механикалық шығындар және қосымша шығындар.

4.16 Айнымалы ток электр жетектің жылдамдығын кернеуді өзгерту арқылы реттеу

Айнымалы ток электр жетегінде кернеуді өзгерту үшін  статор тізбегіне кернеу регуляторы(КР)  орнатылады (тиристорлы, транзисторлы, электрмашиналы). жалғану сұлбасы61 суретте келтірілген. Кернеу регуляторының кірісінде басқару кернеуі өзгергенде Uу, қозғалтқыштың  статорындағы кернеудің амплитудасы өзгереді, бұл кернеудің жиілігі тұрақты болып қалады f1 const.

61 – сурет. Жалғану сұлбасы және механикалық сипаттамасы

Критикалық момент Мк формуласынан (170)кернеудің квадратына пропорционалды, ал критикалық сырғу кернеуге тәуелді емес және тұрақты болып қалады (формуладан 171).

Кернеу азайғанда критикалық жылдамдық тұрақты болып қалады,

ωк=ω01-sk=const(174)

Ал критикалық  момент Мк төмендейді. Жасанды сипаттамаларды есептеу үшін критикалық сырғуды skжәне критикалық моментті Мк анықтау қажет.

Өнеркәсіптік тораптаноминалды мәнінен кернеудің түсуі 10% құрайды(U1доп-10%, + 15 %), соның салдарынан Мкдоп 0,81 Мк.ест.

Кернеу бойынша күшейту коэффициентін статордағы түрлі кернеу үшін тұрғызылған механикалық сипаттамалар арықылы анықталады

кU=∆М∆UМ1-М2U1-U1 , f1 const, ω const                                                (175)

Статордағы кернеуді өзгерткенде сипаттамалардың иілу бұрышы қатты өзгермейді, сол себебті жылдамдықты реттеу диапазоны үлкен емес болады. Тәжірибеде жылдамдықты мұндай реттеу амалы іске қосу(жұмсақ қосу)-тежеу режимдерін түзеу  үшін қолданылады және жылдамдықты  үлкен емес шекте тиімді реттеу үшін.

Статордағы кернеуді өзгертіп (импульсты амал)  АҚ координаттарын реттеудің көрсеткіштерін жақсарту үшін түрлі қарсы байланыстары бар тұйықталған ЭЖ жүйелері жасалады.

4.17 Айнымалы ток электр жетектің жылдамдығын қос полюстер санын өзгерту арқылы реттеу

Қос полюстер санын өзгерту арқылы реттеу амалы арнайы көп жылдамдықты АҚ пайдаланылады. Мұндай қозғалтқыштардың ерекшелігі оның статор орамасында,ол екі бірдей (жартылай орамды) секциядан құралады, түрлі жалғану сұлбаларын қолданып жұр полюстер - р санын өзгерту мүмкін. Формулаға сәйкес 02f1 /р магнит өрісінің айналу жылдамдығы 0, яғни АҚ жылдамдығы өзгереді.

Жұп полюстер санын тек  дискретті мән(р  1,2,3,4....)  ретінде қабылдауға мүмкін болатындықтан, бұл амалменАҚ жылдамдығын сатылы түрде реттеуге болады.

АҚ жұп полюстер санын өзгерту үшін орамалар секциясының жалғану сұлбаларын қарастыру.

Статор орамасының фазасы екі бірдей секциядан тұрады1н-1к,2н-2к, әр қайсысының  екі өткізгіштері бар және  олар бірізді және келісімді жалғанған. 62 суретте АҚ жұп полюстер санын өзгерту үшін орамалар секциясының жалғану сұлбалары көрсетілген. Осы уақытта статор орамасымен ток өтеді, оның бағыты көрсетілген. Магнит өрісінің бұл кезде  төрт полюсы бар р2. 62  суретте АҚ жұп полюстер санын өзгерту үшін орамалар секциясының жалғану сұлбалары көрсетілген.

62 - сурет.АҚ жұп полюстер санын өзгерту үшін орамалар

секциясының жалғану сұлбалары

Секцияның жалғану сұлбасын өзгерткенде, оларды бір біріне қарсы және бірізді жалғап, орамаға келтірілген токтың бағытын бастапқыдай қалдырамыз. Бұл жағдайда статор орамасы жұп полюс саны екі есе аз магнит өрісін  жасайды (сурет 62,б). Секциялар параллель жалғанған сұлбада жұп полюс санының екі есе кемуіне жетеді (62,в көрсетілген).  Екі жағдайда да сұлбада  жұп полюс санының екі есе кемуін,  бір секцияда токтың бағытының  қарама- қарсы бағытқа өзгеруімен жетеді.Магнит өрісінің айналу жылдамдығының өзгеру диапазоны екіге тең.

Тәжірибеде көбінесе көп жылдамдықты АҚ статор орамасының  қай қосу сұлбасының екеуі қолданылады:үш бұрышша жалғанудан қос жұлдызша жалғануға және жұлдызшадан –қос жұлдызшаға.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1.Бұрыштық жылдамдығын реттеу әдістерін ата

2.Реостатты реттеу амалының кемшіліктерін ата

3.Асинхронды қозғалтқыштың моментінің формуласын жаз

4.18 Жиіліктік реттеу жайлы мәлімет

Қоректендіру кернеуінің жиілігін өзгертіп асинхронды қозғалтқыштың жылдамдығын реттеу амалын жиіліктік реттеу деп те атайды, оны казіргі уақытта кең қолданады, ең алдымен АҚ жылдамдығын сапалы реттеу үшін. Бұл амалдың негізі, ол келесі формулаға  ω0=2πf1/p сәйкес АҚ –ты қоректендіретін кернеудің жиілігін өзгертіп оның жылдамдығын ω0 өзгертуге болады, бұл кезде жасанды сипаттамаларын алады. Бұл амал кең диапазонда жылдамдықты бір қалыпты реттеуді қамтамасыздандырады, ал осы кезде алынған сипаттамалардың  қатаңдығы жоғары.Жиіліктік реттеу амалының тағы бір  маңызды қасиеті: АҚ жылдамдығын реттеу оның сырғуын  арттырмайды, сондықтан қуат шығындары аз болады, оны келесі  орнектен көреміз: ротор тізбегіндегі шығындарды көбінесе сырғу шығындары деп атайды, ол АҚ қозғалтқыштың координаттары арқылы көрсетілген электрмагнитті және пайдалы механикалық қуаттың айырмасын, яғни

(176)

АҚ  жұмысының жоғары энергетикалық көрсеткіштерін( қуат коэффициентін, пайдалы әрекет коэффициентін және асқын жүктелу коэффициентін) алу және пайдалану үшін жиілікпен бір уақытта оған берілетін кернеуді де өзгерту қажет. Кернеудің өзгеруінің тиімді заңдылығы бұл кезде жүктеме моментінің Мс сипатына тәуелді. Себебі тұрақты жүктелу моментінде   Мссоnst статордағы кернеу оның жиілігіне пропорционалды реттелуі тиіс

(177)

Желдеткіш сипатты жүктелу моменті  үшін бұл қатынас жазылады

(178)

Ал жылдамдыққа қарсы пропорционалды жүктелу моментінде

(179)

АҚ жылдамдығын жиілікті реттеу амалын жүзеге асыру үшін жиілік түрлендіргіші қолданылады, ол статордағы кернеуді реттеуге мүмкіндік береді.

Тәжірибеде алдындағы (177)....(179)  орнектермен салыстырғанда жиіліктік басқару заңдылығының күрделі формулалары қолданылады,онда статордағы активті кедергілер есепке алынады.

АҚ жылдамдығын жиілікті реттеу амалын жүзеге асыру үшін электр жетегінің  негізгі қажетті элементі жиілікті және кернеу  түрлендіргіші болып табылады, әдетте оны жиілік түрлендіргіші дейді ЖТ. 63 суретте АҚ жалғану сұлбасы(63,а) және оның сипаттамалары(63,б)келтірілген.

63 - сурет.АҚ жалғану сұлбасы(а) және оның сипаттамалары(б)

Оның кірісіне өндірістік  жиілігі  f150Гцтораптың стандартты U1 кернеуі (220, 380 В.)  беріледі, ал шығысында жиілігі f1рет. реттелетін айнымалы кернеу U1.рет. алынады.  U1 /f1 қатынасы  алдындағы (177)....(179)  орнектермен анықталады. Шығысындағы жиілік пен кернеуді  басқару сигналының Uбаскөмегімен  реттейді, ол қозғалтқыштың талап етілетін мәнін  береді.

4.19  Заманауи жиілік түрлендіргіштерді басқару әдістері

Заманауи айнымалы ток электр жетегінің негізгі элементті бұл  жиілік түрлендіргіш. Казіргі уақытта жиілік түрлендіргіштердің  басқару алгоритімдері және аппараттық іске асырылуы алуан түрлі болғанымен, көптеген өндірушілер қолданатын типтік шешімдер бар.

Жалпы жағдайда реттелетін электр жетектің негізгі екі міндетін бөлуге болады: электр жетектің айналу жылдамдығын және моментін басқару.

Моментті реттеу қажеттілігі электр жетекке қойылатын техникалық және технологиялық талалаптармен мәжбүр етіледі.Жетек дұрыс жұмыс істеу үшін  іске қосу, тежеу және жүктеме қойылған өтпелі процестерде рұқсат етілетін қозғалтқыштың тогын және моментін шектеу қажет. Жұмыс бөлігі тоқтап қалуына  дейін асқын жүктелетін  механизімдердің  (мысалы диірмен электр жетегі) жұмысында, динамикалық  соққы жүктемелерді шектеу мақсатында,  қозғалтқыштың моментін үздіксіз реттеу қажеттілігі пайда болады.   Көп жағдайда жұмыс бөлігіндегі күшті дәлдікпен бөлу талап етіледі(метал өңдетін станоктар, орайтын машиналар).

Көптеген өндірістік механизімдердің жұмысының түрлі этаптарында, технологиялық режимдер әр түрлі жылдамдықпен жұмыс бөлігінің қозғалуын талап етеді, мұны  механикалық жолмен немесе электр жетектің жылдамдығын электрлі реттеумен қамтамасыздандырады. Бұл кезде жылдамдықты реттеу дәлдігі мен диапазонына қойылатын талаптар, электр жетекті қолдану аймағына тәуелді  кең шекте өзгеруі мүмкін.

Заманауи электр жетекте жылдамдықты және моментті реттеу міндеттерін шешу үшін екі негізгі жиілікті басқару әдістері қолданылады:

- скалярлы басқару;

-векторлы басқару.

Заманауи электр жетекте жылдамдықты және моментті реттеу үшін қолданылатын жиілікті басқару әдістерін қарастыру.

4.20Скалярлы басқарылатын асинхронды электр жетек

Скалярлы басқарылатын асинхронды электр жетекказіргі таңда ең кең тараған болып табылады. Ол сорғыштардың, желдеткіштердің , компрессорлардың және басқа механизімдердің  жетегінің  құрамында қолданылады, бұл механизімдер үшін қозғалтқыш білігіндегі айналу жылдамдығын (жылдамдық датчигін қолданады) немесе технологиялық параметірін( қысымды)  ұстап тұру маңызды.

Скалярлы басқарудың негізгі принципі – қоректендіретін кернеудің амплитудасы мен жиілікті келесі заңдылықпен өзгерту U/ Fn const, мұнда    n 1. Тәуелділіктік нақты түрі  электр жетекке жүктемемен қойылатын талаптармен анықталады. Әдетте тәуелсіз әсерді жиілік қабылдайды , ал осы жиіліктегі кернеудің мәні механикалық сипаттаманың түрін, іске қосу және шектік моменттің мәнін анықтайды. Скалярлы басқару кернеу жиіліге тәуелсіз электр жетегінің тұрақты асқын жүктелуін қамтамасыз етеді, бірақ төмен жиілікте қозғалтқыштың өндіретін моменті төмендеуі мүмкін(f 0,1fном кезде) . Скалярлы басқарылатын электр жетек үшін  өзгермейтін кедергі момент кезінде,  ротордың айналу жылдамдығын реттеудің максималды диапазоны 1: 10 жетеді.

Скалярлы басқару әдісі жүзеге асырғанда қатысты қарапайым, бірақ екі кемшілігі бар. Біріншісі- қозғалтқыш білігінде жылдамдық датчигі болмаған жағдайда біліктің айналу жылдамдығын реттеу мүмкін емес, себебі ол жүктемеге тәуелді. Бұл проблеманы жылдамдық датчигі шешеді. Екінші кемшілік  -қозғалтқыш білігіндегі моментті реттеуге болмайды. Бұл проблеманы момент датчигін орнатып   шешуге болады, бірақ датчиктердің  құны  қымбат, кейде электр жетектің барлық құнынан асады.Бірақ момент датчигі болған жағдайда  да скалярлы басқару  өте инерциялы болып келеді. Сонымен бірге скалярлы басқару кезінде моментті және жылдамдықты бір уақыттареттеуге болмайды, сондықтан технологиялық процестің берілгендеріне ең маңызды болып табылатын шаманы таңдауға тура келеді.

Скалярлы басқару тиісті кемшіліктерді жою үшін SIEMENS фирмасы 1971 жылдары векторлы басқаруды ұсынған. Векторлы басқарылатын электр жетектердің бірінші нұсқалары ағын датчиктері орнатылған қозғалтқыштарды қолдануын талап етті. Бұл мұндай электр жетектердің қолдануын маңызды шектеді.

Заманауи электр жетектерде басқару жүйесіне қозғалтқыштың математикалық моделі орнатылады, ол біліктегі моментті және біліктің айналу жылдамдығын есептеуге мүмкіндік береді. Мұндайда тек қозғалтқыш статорының фазаларындағы ток датчигі қажет. Басқару жүйесінің арнайы құрылымының арқасында екі негізгі параметрді – біліктегі моментті және айналу жылдамдығын тәуелсіз және тәжірибеде инерциясыз реттелуі  қамтамасызданады.

4.21Векторлы басқарылатын асинхронды электр жетек

Казіргі таңда векторлы басқару жүйесінің екі негізгі класы түзелген- датчиксіз жүйе(қозғалтқыш білігінде жылдамдық датчигі жоқ) және жылдамдық бойынша қарсы байланыс бар жүйе. Векторлы басқару  әдісінің біреуін таңдау электр жетекті қолдану аймағы анықтайды. Жылдамдықтың  өзгеру диапазоны аз шама болғанда(1:100 аспаса)  және оны ұстап тұру дәлдігіне қойылатын талап  0,5% аспаса,  датчиксіз векторлы басқару қолданылады. Егер біліктің айналу жылдамдығы кең аралықта өзгерсе (1:10000 дейін және одан көп)  және айналу жылдамдығын жоғары дәлдікпен ұстап тұру талабы қойылса(айналу жиілігі 1Гц кем кезде   0,2% дейін) немесе білікті бағыттау, айналу жиілігі төмен кезде қозғалтқыш білігіндегі моментті реттеу қажет болса, онда жылдамдық бойынша қарсы байланысы бар векторлы басқару қолданылады.

Векторлы басқаруды қолданғанда келесі айрықшылықтарға жетеді:

-жылдамдық датчигі болмаса да жылдамдықты жоғары дәлдікпен реттеу;

-төмен жиілік аймағында жұлқынусыз бір қалыпты қозғалтқыштың айналуын;

-жылдамдық нол кезде біліктегі номиналды моментті қамтамасыз ету мүмкіндігі(жылдамдық датчигі болса);

- жүктеменің өзгеруіне тез жауап беру:күрт секірмелі жүктеме кезінде жылдамдық секірмелі  өзгермейді;

- қызу мен магниттену шығындарын төмендету, қозғалтқыштың ПӘК жоғарлату  режимін қамтамасызданыру жұмыс режимі.

Векторлы басқарудың артықшылығымен қатар кемшіліктері де бар, ол қозғалтқыштың параметрлерін білу қажет және есептелуі күрделі.Сонымен қатар скалярлы басқарумен салыстырса векторлы басқару кезінде  тұрақты жүктелуде жылдамдықтың  тербелуі көп, мысалы топтық электр жетекте, бір түрлендіргіштен бірнеше қозғалтқыш қоректенсе.

Тұрақты ток аралық звеносы бар,түзеткіш- автономды инвертор сұлбасы бойынша құрылған жиілік түрлендіргіштері ең кең тараған. Бұл жиілік түрлендіргіштер жұмыс істеу принципі және қолдану аймағы пайдаланатын түзеткіш пен автономды инвертордың (кернеу инверторы немесе ток инверторы)типіне тәуелді.

Түзеткіштердің бірнеше түрлі сұлбалары бар. Жұмыс әрекеті бойынша олар үш топқа бөлінуі мүмкін: басқарылатын, жартылай басқарылатын және басқарылмайтын. Барлық түзеткіштер схемотехникалы үш фазалы көпірлі сұлба бойынша құрылады.

Басқарылмайтын түзеткіштер кең таралым алған. Ең қарапайым және арзан жартылай өткізгіштер- диодтар негізінде орындалған, олар максималды қарапайым және сенімді, ПӘК жоғары түзетілген шығыс кернеу мен тораптан тұтынатын  токтың гармоникалық құрамының сапасы жеткілікті жоғары. Бірақ энергияны түрлендіру процессіні  басқарылмайтындығы көп жағдайда қажет рекуперация режимін іске асыруға мүмкіндік бермейді.

Басқарылатын түзеткіштер әдетте төмен жиілікті тиристорлар негізінде орындалады, олардың кемшіліктері болмағанымен,  диодты түрлендіргіштердің  көптеген артықшылықтары оларда болмайды. Олардың ПӘК жоғары және энергияны түрлендіру бағыты бойынша қайтымдылық қасиеттері бар  және оларды түрлендіргіштің шығыс тогының шамасын реттеу үшін   автономды ток инверторларымен бірге пайдаланады. Басқарылатын  түзеткіштердің кемшілігі бұл түзетілген кернеудің соғуының денгейі жоғарлайды, шығыс тогына бір жақты бағыта және   шығыс кернеуіне пропорционалды қуат коэффициентінің мәні төмендейді.Түзетілген токты екі бағытта  өтуін қамтамасыздандыру қажет кезінде реверсивті тиристорлы  түрлендіргіштер қолданылады, олар екі қарсы-параллель жалғанған тиристорлы түзеткіштерден құралады, оның бірі жүктеме тогы тура бағытта, ал екіншісі қарсы бағытта өтуі үшін арналған.Бұл түрлендірішті күрделендіреді және қымбаттатады.

Жартылай басқарылатын түзеткіштер басқарылатын және басқарылмайтын түзеткіштер арасындағы орынды алады, олар  торапқа энергияны рекуперация мүмкіндігінсіз түзетілген кернеудің мәнін реттеуге мүмкіндік береді. Басқарылатын және жартылай басқарылатын түзеткіштер қосымша жабдықтарды пайдаланбай  тораптан түрлендіргіштердің күштік сұлбасын ажыратуға мүмкіндік береді .

Автономды инвертордың типіне тәуелді тұрақты ток контуры  тұрақты кернеуді қамтамасыз ететін звено ретінде орындалуы мүмкін(әдетте С- немесе LC сүзгіш) немесе тұрақты токты ұстап тұратын звено(бірталай индуктивтілігі бар реактор түріндегі фильтр) ретінде. Тұрақты ток звеносындағы конденсаторды сыйымдылығының шамасы әдетте 2000-20000мкФ құрайды; мұндай конденсаторлардың құны жоғары және көлемі үлкен.

Автономды ток инверторларының сипатты ерекшеліктері ток көзінен қоректенуі(қорек көзінің тізбегіне бірталай индуктивтілігі бар дроссель жалғанған), коммутацияланатын конденсатормен жүктеменің реактивті энергиясымен алмасуы, қорек көзінің тұрақты тогы кезде инвертордың шығысында кернеудің бірталай тербелісі, инвертордың кірісі мен  шығысындағы кернеу қисығының формасы жүктеменің сипаттамасына тәуелділігі. Автономды ток инверторлары автономды кернеу инверторларымен салыстырғанда  техникалық қарапайым іске асырылады,  себебі  оларда  қайтымды диодты көпір болмайды. АТИ негізіндегі жиілік түрлендіргіштерінде басқарылатын түзеткіш пайдаланғанда энергияның торапқа рекуперациясы мүмкін, бұл қайталама –қысқа жұмыс режимінде істейтін электр жетегі үшін өте маңызды. АТИ сипатты кемшілігі ол бос жүріс режимінде (қозғалтқыш ажыратылғанда) жұмыс істей алмайды. Одан басқа автономды ток инверторын қолданғанда елеулі қуат шығыны және  жылдамдықтың тербелуіне алып келетін қозғалтқышта қоздырушы қосымша момент түзелуі мүмкін.Қозғалтқышта синусоидалы токка жақын токты түзетуге қажет кезде АТИ сұлбасын  бірталай күрделендіру талап етіледі.

Автономды кернеу инверторларының ерекшеліктері- ол кернеу көзінен қоректенуі, жүктеменің реактивті ток контурын  қарсы диодтар арқылы тұйықталуы және инвертор шығысындағы кернеудің қисығының формасы жүктеменің сипатына тәуелді емес. АКИ кемшіліктері - электржетегінің рекуперативті жұмыс режимін  ұйымдастыру үшін реверсивті түзеткіштерді пайдалану қажеттігі. Бірақ кернеу инверторларын қолданғанда, сұлбаны күрделендірмей  жоғары энергетикалық көрсеткіштерді алуға және синусоидалы токтарға жақын жоғары шығыс токтарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Нақты осы АКИ  заманауи электр жетекте кең қолдануының себебі болып табылады.

Қорытынды: Басқару жүйесінің арнайы құрылымының арқасында екі негізгі параметрді – біліктегі моментті және айналу жылдамдығын тәуелсіз және тәжірибеде инерциясыз реттелуі  қамтамасызданады.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1. Жиіліктік реттеу деп нені айтады

2.Жиілікті реттеу амалын жүзеге асыру үшін электр жетегінің  негізгі қажетті элементін атаңыз

3.Жиіліктік реттеу амалы қандай формулаға негізделген

4.АҚ  жұмысының жоғары энергетикалық көрсеткіштерін алу үшін не жасайды

5.Жиілікті басқару әдістерін ата

6.Скалярлы басқарудың негізгі принципін түсіндір

7.Векторлы басқарудыңнегізгі принципін түсіндір

4.22ЖТ-АҚ (жиілік түрлендіргіш-асинхронды қозғалтқыш) тұйықталмаған жүйесіндегі реттеу

Электржетегінің  кез келген жүйесі  тұрақты (статикалық) режимде  белгілі бір қорымен тұрақтылықты және рұқсат етілген шамадан аспайтын, ауытқуы бар бір немесе бірнеше  шығыс  координаттарының тапсырылған мәндерін қамтамасыздандыруы тиіс. Сонымен қатар, кез келген техникалық міндеттің бірнеше мүмкін болатын шешімі болады және басқа тең жағдайда ең қарапайымы таңдалады. Сондықтан жетектің динамикасы нақты ерекше талап қойылмаса, ал статикалық сипаттамалары қойылған міндеттің шарттарына сәйкес келсе, онда ажыратылған жүйеде жиіліктік реттеуді қолдану қарапайым және тиімді шешім болып  табылады.

Осындай ажыратылғанжиіліктік реттеу жүйесінің функционалды схемасы  64 суретте келтірілген. Мұнда асинхронды қозғалтқыштың (АҚ) статоры  жиілік түрлендіргішіне (ЖТ) жалғанған,оның екі тәуелсіз басқаратын арнасы  бар – шығыс кернеуінің немесе токтың амплитудасын  және жиілігін басқару арналары. Амплитуданы басқару арнасы сәйкес параметр бойынша теріс таңбалы қарсы байланысымен қамтылған. 64 суретте ол штрихталған сызықпен көрсетілген. Бұл жағдайда ЖТ кернеу немесе токтың  идеал қорек көзінің қасиеттеріне ие және оның шығыс тізбектерінің параметрлері АҚ –тағы процестерді талдағанда есепке алынбайды.Басқа жағдайда  түрлендіргіштің шығыс тізбегінің параметрлері статор тізбегінің параметрлеріне қосылады.

Функционалды түрлендіргіш (ФП) асинхронды қозғалтқыштың статорында кернеу немесе токты  жиіліктен тәуелді басқару заңын түзету үшін қажет, яғни мұндай жүйедегі жиілік тәуелсіз параметр, ол АҚ айналу жиілігін сырғуға дейін дәлдікпен анықтайды.Қарқындылықты тапсырғыш (ЗИ) электрлік және механикалық асқын жүктелуді болғызбайтын, шығыс сигналының үдеуі мен басылу жылдамдығын жөнге салу үшін қызмет етеді.

64 - сурет. Ажыратылғанжиіліктік реттеу жүйесінің функционалды схемасы

Оны мұқият жөнге салу қажет болады,  егер ЖТ реверсті емес болса, яғни АҚ пен қоректендіру торабының арасында екі жақты энергия алмасу қабілетіне ие емес кезде, себебі  мұндай жағдайда айналмалы массалармен жинақталған кинетикалық энергия тежелген кезде түрлендіргіште және жарамсыз асқын жүктелуді жасайды немесе апаттық режимге алып келеді.

Жиілік түрлендіргіш (ЖТ)  ток көзі режимінде жұмыс істесе, яғни жиіліктік-токты басқару режимінде асинхронды қозғалтқыштың (АҚ) механикалық сипаттамалары жиілікке тәуелді болмайды және маңызды аз критикалық сырғуға ие. АҚ –тың білігінде маңызды үлкен момент өндіріледі.Жиіліктік-токты басқарудың оң қасиеттерін статордағы тоғы абсолютті сырғу функциясында өзгеретін  тек тұйықталған жүйеде қолдануға мүмкін, басқа жағдайда қажетті асқын жүктелу қабілетке кернеу мен токты маңызды артқан кезде жету мүмкін, бұл ұзақ жұмыс режимдерде жарамсыз.Сондықтан көп жағдайда ЖТ кернеу көзі болып табылады.

4.23Реттеудің жалпы заңдары

Қоректендіру кернеуінің жиілігін fсөзгертіп асинхронды қозғалтқыштың жылдамдығын реттегенде, келесі параметрлер өзгереді:

1.Синхронды айналу жылдамдығы ω0 = 2 · p · fс/pп;

2. Критикалық момент, себебі жиілікті өзгерту машинаның реактивті кедергісіне Хк әсер етеді;

3. Критикалық сырғу – Sк, себебіол реактивті кедергімен Хк байланысты.

Реактивті кедергі

хк = 2 · pп · fс · Lк (180)

мұнда:Lк – қозғалтқыштың орамасының индуктивтілігі.

Әдетте статордың активті кедергісі R1 индуктивті кедергіден Хк маңызды кем  R1 << хк. Онда R1 шамасын есепке алмаса, критикалық сырғу анықталады

sк ≈ R'2/(2 · pп · fс · Lк).(181)

Асинхронды қозғалтқыштың  критикалық сырғуы– Sк тораптың жиілігіне қарсы пропорционал.Критикалық момент  Мк  жиілік f1 кезінде номиналды мәнінен  ерекше және тең

Мки = Mке · (fн/f1)2 (182)

Жиілік азайғанда f1 < fн бұрыштық жылдамдық ω0төмедейді,ал магнитті ағын Ф артады. Бұл магнит тізбегінің терең қанығуына және магниттену тогының Iμ артуына алып келеді, ол қозғалтқыштың энергетикалық көрсеткіштерінің(cosφ және ПӘК- η).  төмендеуін туғызады.Ағын Ф тұрақты болып қалуы үшін, жиілік f1өзгергенде тораптың кернеуі U1де сол еселікпен өзгеруі қажет.

U1/f1 = const  (183)

Жиілікті реттелетін электр жетекті қолдану энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді, реттелетін құрылғыларда өндірістік емес шығындарды жою жолы арқылы. Мұндайда үнемдеу өндірістік емес шығындарға пропорционал.

Жиілікті жетек энергияны үнемдеу функциясына ие. Бұл функция электр энергияның 30% үнемдеуге мүмкіндік береді,тиімді ПӘК режиміндеқозғалтқышты ұстаужолымен. Энергияны үнемдеу режимінде түрлендіргіш автоматты түрде токтың тұтынуын қадағалайды, жүктемені есептейді және шығыс кернеуін төмендетеді. Осылай қозғалтқыштың орамаларында шығындар төмендейді және оның ПӘК артады. Энергияны үнемдеу режимі келесі міндеттерді орындағанда ыңғайлы:

-желдеткіштердің және сорғыштардың айналу жылдамдығын басқарғанда;

- жүктемесі айнымалы жабдықтарды басқару;

-аз жүктемеменузақ уақыт жұмыс істейтін машиналарды басқару.

Жиілігі реттелетін электржетекті қолданғанда келесі техникалық және экономикалық тимділікке кол жеткізуге болады:

- реттелетін параметр(қысым, температура, айналу жиілігі, күш) бойынша қарсы байланысты ендіру;

-қозғалтқышты бір қалыпты іске қосу мен тоқтату режимін қолдану;

-қосымша реттейтін құрылғыларды орнатуға шығындар азаяды;

-эксплуатациялық шығындар қысқарады.

Өндірісте заманауи тиімді реттелетін электр жетекті меңгеру, негізгі нәтижесінен- қызмет көрсететін технологиялық процестің сапасын жоғарлату мен бір уақытта энергетикалық шығындарды күрт төмендетуден(50% дейін)   басқа өндіріс пен эксплуатация кезінде еңбек шығынын маңызды төмендетуге мүмкіндік береді, елге шетелден қымбат бағалы  бұйымдарды алудан құтылуға мүмкіндік береді, электроника элементтерін өндіретін салада жұмыс орындарының санын арттыруға алып келеді және жоғары технологиялардың экспортын кеңейтуге мүмкіндік береді.

4.24 ЖТ-АҚ жүйесінің аппараттық іске асырылуы

Заманау жиілік түрлендіргіштерінің басқару  жүйесінің негізгі элементі арнайы микроконтроллер немесе санды дабылды процессор болып  табылады. Санды дабылды процессор негізінде басқару жүйесін құру себебі заманауи басқару алгоритмдерді жүзеге асыру үшін шынай уақыт режимінде көлемі үлкен күрделі есептеулерді жасау қажеттігі. Датчиктер болмайтын векторлы басқару жүйелер үшін бұл үлкен дәрежеде  сын.

Басқару жүйесі бір немесе көп процессорлы болуы мүмкін. Бір процессорлы жүйелердің бір қатар елеулі кемшіліктері бар: микроконтроллерге жоғары талаптар қойылады, ол икемделген кіріс-шығыс порттарының және перифериялық модулдердің болуы бойынша, жадының тез әсер етуі мен көлемі бойынша; бағдарламалы қамтамасыздануын өңдеуі бірталай күрделенеді. Бірақ күрделілігі жоғары емес басқару міндеттерін шешкенде,  бір процессорлы жүйелердің артықшылығы  ол аппаратты және бағдарламалы жүзеге асырылуы қарапайым.

Казіргі уақытта көптеген түрлендіргіштер екі процессорлы негізінде құрылады. Бірінші процессор жиілік түрлендіргішінің негізгі функциясын

(инверторларды, түзеткіштерді  басқару алгоритмдерін іске асыру,датчиктерді сұрау және т.б.)орындайды, екінші басқару пультінің жұмысын, жоғары денгецмен жүйенің байланысын және басқа сервистік функцияларды қамтамасыздандырады. Микроконтролерлердің  арасында функцияны тарату басқа да тәсілмен жасауға болады.

Екі процессорлы жүйені бір процессорлымен салыстырғанда артықшылығы –талаптар төмендейді  периферия ендіру бойынша, жадының тез әсер етуі мен көлеміне; басқару пульты және жоғары денгейдің автоматтандыру жүйесімен  орталық контроллер байланысы үшін бірынғай интерфейсті қолдану мүмкіндігі; әр контролер үшін бағдарламалы қамтамасыздандырудың өңделуі  маңызды қарапайымдалуы.

Инвертордың драйверлерін басқару алты арналы ШИМ- сигналын түзелуімен жүзеге асырылады «іске аспайтын уақыт» автоматты түрде қосылған. Көп микроконтроллерлерде  ШИМ модулі аппаратты түрде жүзеге асырылған. Шығыс кернеуінің формасын  синусоидалы түрге (ерекше скалярлы басқару кезінде)  жақындатып алу үшін бағдарламалы  немесе «іске аспайтын»  аппаратты түзетуді қолдануға болады. Көп жағдайда ШИМ сигналдарының аппаратты одақтасу жүзеге асырылады.

Түрлендіргішті басқару дискретті немесе аналогты шығыстарының  пульттің (мүмкін қашықтықтағы) көмегімен жүзеге асырылады.

Түрлендіргіштер қосымша функционалды модулдерді ендіруге мүмкіндік беретін конструктивті модульді принциппен құрылады. Олар ендірілген бағдарламалы құралдармен тапсырыс берушінің талаптарына жауап беретін- қарапайым ажыратылған жүйеден тұйықталған дәлдік бағыт беруші жүйеге дейінгі электр жетегінің түрлі пішін үйлесімін алуға мүмкіндік береді. Тәртіп бойынша мұндай кеңейту модулдері (платалар) өздерінің құрамында аналогты және дискретті кіріс пен шығыстарды және  интерфейс байланыстарынсақтайды.

Кеңейту платаларындағы барлық аналогты кірістер мен шығыстардың икемделген қорек көзі болады және  әдетте олар басқару жүйесімен дискретті кіріс және шығысынан гальваникалық босатылған болып орындалады. Аналогты кіріс және шығыстар орындайтын функциялары  басқару пультімен бағдарламаланады.  Аналогты кірістер көбінесе технологиялық параметрлер

(бұл мақсат үшін, ереже бойынша кернеудің бір кірісі және токтың бір кіріс қарастырылады) бойынша қарсы байланыс датчиктерін жалғау үшін қызмет етеді. Көптеген жиілік түрлендіргіштерінде  шығыс жиілігінің тапсырғышы (скалярлы басқарылатын жиілік түрлендіргіші үшін) немесе электрқозғалтқыш роторының айналу жиілігі (векторлы басқаруы бар жиілік түрлендіргіші үшін) ретінде пайдаланатын  потенциометрді жалғау үшін кірісі болады, бұл кезде жиілік тапсырғышы үшін ендірілген қорек көзі (10В) қолданылады.  Сонымен қатар  қозғалтқыш  температурасының датчигін (терморезистор) жалғау үшін қосымша кіріс болуы мүмкін. Аналогты шығыстар жиілік түрлендіргіштің бір күйінің параметірін (мысалы  ағынды жиілікті немесе қозғалтқыштың білігіндегі моменттің есепті мәнін) көрсету үшін қызмет етеді. Шығыстарға вольтметрді және амперметрді жалғау мүмкіндігі  кернеу шығысының және ток шығысының болуының арқасында. Аналогты шығыс сигналдары САТ (10-битті) көмегімен түзетілеті; жеке жағдайда шығыс кернеуі енді-импульсты модуляция әдісімен түзетіледі.

Кеңейту платадағы дискретті кіріс және шығыстар  электр магнитті  реледен түсетін сыртқы басқару сигналдарын жалғау үшін қолданылады  және осындай релелерді басқару сигналдарын түзету үшін.

Әдетте жиілік түрлендіргіштерінде «ашық коллектор» түрінде төрттен сегізге дейін дискретті кіріс болады, олар келесі функцияларды орындайды: үш шығыс жиілігінің біреуін (немесе ротордың айналу жылдамдығын) таңдау, реверстіжәне ажыратуды басқару, жиілік түрлендіргіштерді апаттық басқару. Барлық дискретті кірістер басқару  жүйесінен гальваникалы босатылып орындалады.

Дискретті шығыстарды екі категорияға бөлуге болады: сыртқы электрмагнитті релені басқару үшін күштік («релелік») шығыстар және  сыртқы логикалы  сұлбамен жұмыс істеу үшін «ашық коллектор» типті   шығыстар.Кеңейту платаларында  әдетте екі релелі шығысы болады, олардың дұрыс тұйықталған жұп және дұрыс ажыратылған жүп түйіспелері бар, және де « ашық коллектор» типті төрт шығысы болады. Шығыс функциялары басқару пульттан бағдарламаланады, әдетте бұл: дайындық, қайта жүктелу, апат, тапсырылған жиілікке шығу. Барлық дискретті шығыстар  басқаружүйеден гальваникалы босатылған, бұл кезде релелік шығыстар өз ара  босатылған, ал  «ашық коллектор» типті шығыстардың жалпы  нолдік сигналы бар.

Жиілік түрлендіргіштерінде жылдамдық бойынша қарсы байланысы бар жүйені құру үшін «энкодер» типті жылдамдық датчигін жалғау үшін кірістер қарастырылады. Жылдамдық датчигі бар теңгерілу модулі жиілік түрлендіргіштің үлгілі жеткізілуіне кіруі немесе кеңейту платасы ретінде орындалуы мүмкін. Дискретті кірісті және жылдамдық датчигін қоректендіру үшін ендірілген қорек көзі (24В) пайдаланылады.

Түрлендіргіштер  заманауи автоматтандыру жүйелеріне икемделінеді.  Шынайы уақытта бірнеше түрлендіргіштерді басқару  кеңінен қолданылады, ол үшін тораптың топологиясы және түрлі байланыс интерфейстері бар шешімдер ұсынылады. Көптеген жиілік түрлендіргіштері стандартты RS -422 немесе RS -485 интерфейстерімен  жинақталады. Мұндайда  өзара әрекеттенуі  Modbus немесе Profbus протоколдарын қолданып іске асырылады немесе олардың қарапайым модификациясын. Кеңейту модулдерін пайдаланғанда қосымша интерфейстер (САN) және протоколдар (Interbus CANOpen, DeviceNet)  қол жетімді.

Жиілік түрлендіргіштердің құрамында әдетте басқару пульті бар, ол түрлендіргіштің корпусының беткі панелінде орналасады. Пульттің бірнеше арнайы батырмалары болады, кейбір жағдайда  санды пернетақтамен жабдықталады. Арнайы екі жолақты сұйық кристалды индикатормен немесе бірнеше жеті саралымды индикатормен  және де жұмыс режимін бейнелеп көрсететін жарық диодтарымен ақпараттың сыртқа шығарылуы  жүзеге асырылады.Жиілік түрлендіргіштерін пайдалануға ендіретін  кезеңде  пульт кескіндеуші  қызметін атқарады және сәйкес параметрлерін бапқа келтіру үшін; жұмыс барысында – жұмыс режимінің параметрлерін бақылау үшін. Қызмет көрсету процесінде пайда болған ақаулықтар жайлы ақпарат  индикаторда көрсетіледі, бұл электр жетектің күйін тұрақты бақылауға мүмкіндік береді. Басқару пульті ережеге сай алмалы –салмалы болып орындалады, бұл оны жиілік түрлендіргішке қажет кезде жалғауға және бірнеше түрлендіргіш үшін бір пультті қолдануға мүмкіндік береді.

Электр қозғалтқышты басқарудың  түрлі әдістерін және шығыс кернеуін түзету әдістерін жүзеге асыру.

Кіріс түзеткішін басқару (басқарылатын немесе жартылай басқарылатын түзеткішті пайдаланған жағдайда) –тиристорлардың  тапсырылған ашылу бұрышына сәйкес күштік кілттерге басқару импульстерін   беру. Бұл кезде  қоректендіретін  тораппен сәйкестендіру қажет, яғни ноль арқылы кіріс кернеуінің фазаларының өту моментін анықтау  және түзеткіштің кілттерінің ашылу моментін түзету.

Датчиктерден түсетін ақпаратты қабылдау және өңдеу. Бұл ақпарат жиілік түрлендіргіштің және қозғалтқыштың ағымдағы күйін анықтау үшін қолданылады, ол талап етілетін басқару заңын, апаттық жағадайды  қадағалауды жүзеге асыру үшін қажет.

Контроллердің шеттегі модулімен өзара әрекет етуі(Flash жадымен, шынайы уақыт сағатымен және басқа құрылғылармен жұмыс істеу).

Жоғары денгейдегі  автоматтандыру жүйесімен өзара әрекет ету. Жүргізуші  - жетектеуші (Master –Slave)принципі бойынша жүзеге асырылады, жиілік түрлендіргіш жүргізуші құрылғының қызметін атқарады.Бағдарламалы қамтамасыздандыру талап етілетін алмасу протоколын іске асырады,  басқару командаларының қабылданыун және орындалуын  қамтамасыз етеді, ағымдағы  жұмыс режимі жайлы талап етілетін ақпаратты, жиілік түрлендіргіштердің параметрлері мен датчиктердің күйін беруді қамтамасыз етеді. Екі процессорлы жүйе жағдайында негізгі контроллермен басқару пультінің контроллерінің бірлесіп  жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыздандырады.

Дискретті  немесе аналогты кірістер арқылы жиілік түрлендіргішін басқарғанда, сыртқы сигналдарын өңдеу және сыртқы аппараттарға басқарылатын әсерді беру.

Пайдаланушымен интерфейсті қамтамасыздандыру.Қолайлы интерфейсті  іске асыру күрделілігі пультте  қарастырылған басқару мен индикациялау  құралдарының жинағымен анықталады.

Аппараттарды диагностикалау және өзіндік диагностикалау. Диагностикалау бұл жиілік түрлендіргіштердің құрамына кіретін әр  түрлі модулдердің(күштік, басқаратын)  және жалғанған қозғалтқыштың жұмыс істеу қабілеттерін анықтау. Энергияға  тәуелді емес жадыда  сақталатын бағдарламаның  және   мәліметтердің тұтастығына бақылау жүргізіледі.

4.25Қорғаныс функцияларының жүзеге асырылуы

Заманауи жиілік түрлендіргіштері  максималды- ток қорғанысын іске асырады, қозғалтқышты және түрлендіргішті  асқын жүктелуден, қоректендіру кернеуінің шектен тыс ауытқуынан, фазалар үзілуінен, фаза аралық қысқа тұйықталудан, жерге фазаның тұйықталуын және байланыс қателіктерінен қорғайды.  Апаттық күйден түзу шығу мүмкін болады, егер оның пайда болу себебтері жойылса. Апаттың басқа түрлері үшін  (торапта кернеу жоқ, байланыс апаты) жүйе өз бетімен жұмыстың жалғасуын қадағалауға мүмкіндігі бар. Апаттың басқа түрлерінен бұрынғы қалпына келу үшін қызмет көрсететін персоналдың араласуын талап етіледі.

Жиілік түрлендіргіштің қосылуының  кезектілігі, жұмысының ұзақтылығы, жұмыс  режимдері жайлы ақпаратты сақтау; белгілі кезеңде тиімділік көрсеткіштерін есептеу; пайда болған апаттар мен  жаңылулар журналын жүргізу. Бұл жиілік түрлендіргіштерін тиімді қолдануын талдауға мүмкіндік береді және жабдықтардың жұмысында жаңылулардың себебтерін табуды жеңілдетеді.

Қосымша функцияларын жүзеге асыру. Түрлендіргіштердің  түрлі модификацияларының келесі мүмкіндіктерінің  жиынтығы бар, ол жылдамдықтың белгілі бекітілген бағдарламасы.

Электр жетектің тежелу режимін басқару; бірнеше қозғалтқышты басқару; кесте бойынша жиілік түрлендіргіштердің жұмысын жүзеге асыру.

Электр жетегінің  статикалық және динамикалық сипаттамаларының  жүктелу шартына үйрену мүмкіндігін қамтамасыздандыратын бағдарламалы басқарылатын функциялары:

- жылдамдықтың өзгеру қисығының  пішінің (әдетте сызықты пішінің)  қолданады, жылдамдықтың өзгеру S және U- тәрізді сипаттамаларын) таңдауымен қозғалтқышты  іске қосу және тоқтату және мүмкін болатын момент жоғарлағанда үдеуі мен баяулауын автоматты түрде түзетуді қолданып екпін мен тежеу уақытын бөлек баптау;

- айналмалы қозғалтқышқа жиілік түрлендіргішті жалғағанда пайдаланатын электр қозғалтқыштың «іліп әкету» режимі(мысалы торапта кернеу қысқа уақыт болмаған соң);

- электр жетектің жұмысы орынсыз болатын жиілікті өткізу;

- статордың активті кедергісінде кернеудің түсуін компенсациялау (IR-компенсация), оны тұтынушы тогы минималды жұмысын қамтамасыздандыру үшін « кернеу-жиілік» қисығының талап етілетін түрін баптауымен алмасуы мүмкін;

- кернеуді қосымша жоғарлату арқылы төмен жиілікте жоғары іске қосу моментті ұстап тұру; жүктеме функциясында  жиілікке әсер ету жолымен айналу жылдамдығын тұрақтандыру;

- механизімнің екпінді қасиеттерін есепке алып жылдамдықтың немесе жүктелу моментінің кенет өзгеруіне реакцияны баптау;

- жалғанған электр қозғалтқыштың параметрлерін автоматты түрде анықтау.

Қорытынды: Жиілікті жетек энергияны үнемдеу функциясына ие. Бұл функция электр энергияның 30% үнемдеуге мүмкіндік береді,тиімді ПӘК режиміндеқозғалтқышты ұстау жолымен. Энергияны үнемдеу режимінде түрлендіргіш автоматты түрде токтың тұтынуын қадағалайды, жүктемені есептейді және шығыс кернеуін төмендетеді.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1. Ажыратылғанжиіліктік реттеу жүйесінің негізгі элементтері

2.Ажыратылғанжиіліктік реттеу жүйесі қандай жағдайда қолданылады

3.Жиілікті реттелетін электр жетекті қолдану неге алып келеді

4.Жиілікті реттелетін электржетекті қандай механизімдерде қолданады

5.Реттелетін негізгі электр жетектің типтерін ата

6.Заманау жиілік түрлендіргіштерінің басқару  жүйесінің негізгі элементтерін ата

7.Жылдамдық бойынша қарсы байланысы бар жүйені құру үшін не қолданады

4.26Қосарлы қоректі машиналардың жылдамдығын реттеу принциптері

Алдынғы тақырыптарда қарастырылған кейбір амалдармен АҚ жылдамдығының реттелуі, ротор тізбегінде қуат шығындарының бөлінуімен қоса жүреді, оларды кейде сырғу шығындары деп атайды, бұл асинхронды ЭЖ экономикалық көрсеткіштерін маңызды төмендетеді.

Ротор тізбегіндегі энергия шығындарын қолданған алғашқы сұлбалар, басқа электр машиналарымен АҚ арнай жалғау жолымен алынған. Бұл сұлбаларды каскадты деп атайды. Казіргі уақытта, қосымша электр машиналардың көмегімен емес, АҚ  сырғу энергиясын қолданатын сұлбаларда жартылай өткізгішті приборлар пайдаланылады.Бұл сұлбаларды да каскадты деп атайды.

Жалпы жағдайда АҚ жалғану сұлбасын каскадты деп, бір уақытта энергия шығындарын пайдаланып жылдамдықтың реттелуін қамтамасыздандыратын сұлбаны атайды. Осы энергияны пайдалану амалы бойынша келесі сұлбаларға бөлінеді: қосарлы қоректі электр механикалық және электрлік вентилді -машиналы каскадтар.

4.27Вентильді машиналы каскадтар

Электрмеханикалық вентилді – машиналы каскадта (сурет 65,а ) жұмыс машинасын (1) қозғалысқа келтіретін  АҚ (2) роторының орамасы үш фазалы басқарылмайтын түзеткішке (4) жалғанады, ол жартылай өткізгішті вентилдермен жинақталған.Түзеткіштің шығысына  қосымша тұрақты ток машинасының якорі(3) жалғанған, оның ЭҚК- Е э.м түзеткіштің ЭҚК-Ев қарсы бағытталған.АҚ және машина білікпен қосылған. Осы сұлбаның тепе-теңдігін қарастыру.

65 – сурет. Электрмеханикалық вентилді – машиналы каскад

АҚ(2) статорындағы шығынды есепке алмағанда, тораптан түсетін қуат Р1 роторға беріледі. Бұл  электрмагнитті деп аталатын және келесі  формуламен РэмМ0 анықталатын,  қуаттың үлкен бөлігі пайдалы механикалық қуат Р2М түрінде жұмыс машинасын беріледі. Сырғудың қуат шығынын  Р2 М0 S анықтайтын қалған бөлігі, АҚ(2)  ротордың, түзеткіштің (4) тізбегіндегі және  қосымша машинадағы (3) шығынды есептемегенде, жұмыс машинасының (1)  білігіне,  қосымша машинаның көмегімен механикалық энергияға түрленіп, қайтарылады.

Егер сұлбадағы шығындарды есептемесе, онда жұмыс машинасына (1) барлық электрмагнитті энергия Рэм  жеткізіледі деп орнатуға болады.Шын мәнінде жұмыс машинаның жетекті білігіне АҚ(2) -тан  РэмМ0 қуат, қосымша машинадан  (3)- қуат  Р2 М0 S түседі, нәтижесінде жұмыс машинаның жетекті білігіндегі жалпы  қуат

Рр.мР2+РэмМ+М0 S М0 Рэм                                         (184)

Электрмеханикалық каскадтың механикалық сипаттамаларын қарастырғанда(сурет 66) әр түрлі қоздыру тогы 1...4(сәйкес  Iв (0;0,2;0,4;1,0) Iном) үшін көреміз каскадтың жылдамдығы төмендеген сайын максималды момент өседі, қосымша машинаның  қоздыру тогы артқан сайын оның моменті де артады. Бұл кезде каскадтың максималды механикалық қуаты қосымша машинаның түрлі қоздыру тогында жуықтап алғанда бірдей болады.Сондықтан электрмеханикалық каскадты тұрақты қуат каскады деп атайды.

66 -сурет. Электрмеханикалық каскадтың механикалық сипаттамалары

4.28 Электрлі вентильді каскад

Электрмеханикалық вентилді – машиналы каскадпен салыстырғанда электрлік вентилді -машиналы каскадтарда (сурет 65,б) АҚ-пен (2) қосымша машина (3) арасында механикалық байланыс болмайды. Қосымша машина (3)  айнымалы ток торабына қосылған  синхронды генератормен  (5) бір білік арқылы жалғанған, яғни энергия шығындары  жұмыс машинасының (1) білігіне  емес торапқа қайтарылады, ал жұмыс машинасына тек механикалық энергия Р2М жеткізіледі.

Каскадты сұлбаларда жылдамдықты реттеу принципін қарастырамыз, ол машинаның қоздыру тогына Iв әсер ету нәтижесінде қосымша машинаның (3) ЭҚК-нің өзгеруімен жүзеге асырылады.

ЭЖ қалыптасқан режимде істеп тұрғанда қоздыру тогы Iв артты деп болжамдайық, ол ЭҚК-нің  Ев.м  өсуіне алып келеді , сондықтан келесі өрнекпен

анықталатын түзетілген токтың Id кемуіне

(185)

мұнда: Rс түзетілген ток тізбегіндегі жалпы активті кедергі; Ев –түзеткіштің(4)  ЭҚК.

Түзетілген токтың Id және АҚ роторының тогының азайюы моменттің төмендеуні алып келеді, ол жұмыс машинасы жасайтын  жүктелу моментінен Мс кем болады. Нәтижесінде қозғалтқыштың жылдамдығы төмендей бастайды, ал оның сырғуы S және ротор орамасының ЭҚК  Е2 Е2к S өсе бастайды. Ротордың ЭҚК өсуі, ротор тогының артуына алып келеді және АҚ моментінің де, ол қайтадан жүктелу моментіне теңеседі және АҚ жылдамдығы өзгеруін қойяды. Қозғалтқыш қайтадан қалыпты режимде жұмыс істей бастайды, бірақ төмен жылдамдықпен. Қоздыру тогы Iв азайған жағдайда АҚ жылдамдығы өседі.

67 - сурет. Статикалық жиілік түрлендіргіші бар машиналы агрегат

Казіргі уақытты электрмашиналы айналмалы түрлендіргіштер кең тараған  күштік тиристорлы түрлендіргіштермен алмастырылған. Жеке жағдайда электр машиналы агрегат 3..5(65,б ) бұл түзеткіштен (4) келетін  тұрақты ток энергиясының торапқа қайтарылатын айнымалы токэнергиясының  түрлендіргіші. Мұндай машиналы агрегат статикалық жиілік түрлендіргішіне алмастырылуы мүмкін (сурет 67), ол трансформатордан 2 және инвертордан 3 құралады.Бұл сұлбада АҚ 1 роторының орамасынабасқарылмайтын  түзеткіш 5 және инвертор 3, түзетілген токтың соғуын тегістейтін реактор 4 жалғанған. Осындай сұлбамен  жалғанған асинхронды ЭЖ асинхронды вентилді каскад деп аталады.

4.29 Каскадтық схемаларда жылдамдықты автоматты түрде реттеу

Асинхронды вентилді каскадтардың сұлбалары өте көп. Бұл сұлбалар бір бірінен күрделігі, жылдамдықты реттеудің техникалық мүмкіндіктерімен, энергетикалық көрсеткіштерімен ерекшеленеді. Бірақ әрекет ету принциптері және тағайындалуы ұқсас: пайдалы жұмысты орындау үшін сырғу энергиясын пайдалану және АҚ жылдамдығын бір қалыпты реттеу мүмкіндігін қамтамасыздандыру.

Асинхронды қозғалтқыштың жылдамдығын каскадты жалғанатын сұлбалармен реттеудің негізгі көрсеткіштерін білгілеу.

Тәжірибеде каскадты жалғанатын сұлбалармен жылдамдықты реттеу әдетте 2 аспайды. Мұны келесі  түсіндіреді, жылдамдықтың реттеу диапазоны артқан сайын және АҚ сырғуы да, онда ротор тізбегіндегі барлық құрылғылардың  орнатылған қуаттарын артыру талап етіледі.Реттеу диапазоны 2 тең кезде, машиналы-вентилді электрлік каскадтың орнатылған қуаты АҚ номиналды қуатынан 250 % құрайтын болады,оның 100% АҚ тиесілі, ал түзеткішке, қосымша машинаға және синхронды генераторға - 50% келеді.

Каскадты жалғанатын сұлбалармен АҚ жылдамдығын бір қалыпты реттелуі қосымша машинаның немесе жиілік түрлендіргіштің  (ЖТ) ЭҚК бір қалыпты өзгеруімен анықталады. Жылдамдықты ретту табиғи сипаттамадан төмен қарай жүргізіледі, бірақ кейбір арнайы каскадтарда екі аймақтық реттеу қамтамасыздандырылады.

Жылдамдықты осындай амалмен реттеуді жүзеге асырғанда айтарлықтай капиталды шығындардың болуына қарамастан, жылдамдықты реттеу дипазоны үлкен емес, қуаты үлкен асинхронды ЭЖ үшін сырғу энергиясын пайдалы жұмысқа қолдану экономикалық тиімді болып табылады. Бұл қуатты желдеткіштердің, ортадан тепкіш сорғыштардың, компрессорлардың, ауа үрлегіштердің, сынақ қондырғыларының жетектері үшін қажет.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Қосарлы қоректі машиналардың жылдамдығын реттеу принципін ата

2.Тұрақты қуат каскады деп нені айтады

3.Электрмеханикалық каскадтың электрлік каскадтарынан айырмашылығы неде

4.Каскадты сұлбада жылдамдықты ретту қалай жүргізіледі

5. Қандай механизімдердің ЭЖ каскадты сұлбалар қолданылады

5 - Тарау

Көп қозғалтқыштық электр механикалық жүйелер

5.1 Көп қозғалтқышты электр жетек құрамы

Көп қозғалтқышты электр жетек деп бірнеше бірлік электр жетектен құралатын жетекті айтады, оның әр қайсысы өндірістік агрегаттың бөлек жұмыс элементтерін қозғалысқа келтіруге арналған.Көп қозғалтқышты электр жетектер күрделі электр механикалық жүйелер және оларды көп байланысты жүйелер ретінде қарастыру тиіс. Қозғалтқыштан үйкеліс күштің арқасында жалпы тарту бөлігіне күш беретін көп қозғалтқышты электр жетектеріне ерекше қатаң талап қойылады, бөлек қозғалтқыштар арасында берілетін қуаттың тиімді таралуына және динамикалық жүктемелердің төмендеуіне қатысты

Көп қозғалтқышты электр жетек құрамына екі не одан көп  бірнеше өзара электр немесе механикалы байланысқан электр қозғалтқышты құрылғылар ( электр жетектер) кіреді. Олардың жұмыс режимдерінде берілген  жұмысшы машиналардың орындаушы бөлігінің орны, жүктелуі немесе жылдамдықтарының теңдесу қатынастары қолданылады. Мұндай электржетектің қолдану қажеттілігі конструкциялық немесе технологиялық талаптарға сәйкес пайда болады.

Мысалы ұзындығы үлкен шынжырлы конвейердің электр өзара байланысқан электр жетегінің құрылымды схемасын қарастыру.68 суретте шынжырлы конвейердің электр өзара байланысқан электр жетегінің құрылымды схемасы көрсетілген.

68 - сурет. Шынжырлы конвейердің электр өзара байланысқан электр жетегінің құрылымды схемасы

Осындай электр жетектің мысалы суретте көрсетілген, оның жұмысшы бөлігі шынжыр, ол екі  немесе бірнеше қозғалтқыш арқылы қозғалысқа келтіріледі, қозғалтқыштар шынжыр бойында орналасады. Бұл қозғалтқыштар мәжбүрлі  бірдей жылдамдықпен қозғалуы керек.Өзара байланысқан немесе көп қозғалтқышты электр жетек түрлі қазіргі заман машиналары мен агрегаттарда кеңінен қолданылады, мысалы  көшіріп металл кескіш станоктарда, бағдарламалы басқарылатын станоктарда, қағаз жасайтын станоктарда, тоқыма агрегаттарында, металлургия өндірісіндегі прокат станоктарында, шина кордын өндіретін ағынды технологиялық желілерде, полиграфиялық өндірісте, синтетикалық қабыршақ жасай көтергіш көлік құрылғыларда.

Көп қозғалтқышты электр жетектің қолдану мақсаты инерция моментін азайту, үлкен қуатты бір қозғалтқышы бар жетекті орындау мүмкіншілігі жоқ себебті, екі немесе бірнеше өзара байланысқан машиналар бар жетек қолданылады.

Көп қозғалтқышты электржетек жүйесінің  міндеті динамикалық және статикалық режимдерде бөлек электр жетектердің арасында  жүкті бірқалыпты тарату.

5.2 Статикалық  режимдерде жүктемені қозғалтқыштар арасында тарату

Екі қозғалтқыштың біліктері механикалық байланысқан кезде статикалық режимде  олардың бұрыштық жылдамдықтары бірдей болады, ал электр жетектің өндіретін нәтижелі моменті келесіге тең

M=M1+M2=  Mk1ω01ω01-ω+Mk2ω02ω02-(186)

немесе

M=β1ω01-ω+β2ω02-ω(187)

мұнда: - β1 ,β2,ω01,ω02- механикалық сипаттама қатаңдықтарының модульдері және әр қозғалтқыштың бос жүрістегі бұрыштық жылдамдықтары.

Екінші өрнектен екі қозғалтқышты электр жетектің механикалық сипаттамасының өрнегін жазамыз

ω=ω01β1+ω02β2β1+β2-Мβ1+β2   (188)

69 суретте тұрақты ток екі қозғалтқышты жетектің механикалық сипаттамасы көрсетілген. Бұл сипаттамалар екі қозғалтқыштардың арасында жүктелу моменті бірқалыпты таралған М =Мс және олар бірдей жүктелген кездегі.

ω

ω=f(M)

ω=f(M1.2)

0                                             М

69 – сурет. Тұрақты ток екі қозғалтқышты жетектің механикалық сипаттамасы

Әр екі өзара байланысқан қозғалтқыштардың механикалық сипаттамасы

-  ω=f(M1.2). Нәтижелік сипаттама -ω=f(M) -сызық -1.Бұрыштық жылдамдықтары бірдей кезде   ω01=ω02  және механикалық сипатама қатаңдықтары бірдей болсаβ1=  β2,   онда  екі қозғалтқышты жетектің механикалық сипаттамасының өрнегі келесі түрде жазылады

ω=ω0-М2β1 (189)

мұнда:ω=ω01=ω02, β1=β2,

(189) -өрнек   жетектің нәтижелік сипаттамасының өрнегіω0арқылы өтеді, бөлек қозғалтқыштардың қатаңдықтарының сомасы нәтижелік қатаңдықты береді.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Көп қозғалтқышты электр жетек құрамын ата

2.Көп қозғалтқышты электржетектің қолдану қажеттілігі неде

3.Өзара байланысқан қозғалтқыштардың механикалық сипаттамасы

4. Статикалық режимде  бұрыштық жылдамдықтары қандай

5. Көп қозғалтқышты электр жетектің өндіретін нәтижелі моментінің теңдеуі

5.3 Серпінді көп қозғалтқыштық электр механикалық жүйелердің динамикасының ерекшеліктері

Әр түрлі өндірістік механизімдердің электр жетегінде қозғалтқыштардың санының артуы, ерекше үлкен қуатта немесе айтарлықтай үлкен инерция моментінде жүзеге асырылады.

Көп қозғалтқышты электр жетектің ерекшеліктері:

1)  қозғалтқыштар санының артыуы,  қуаттары әр түрлі қондырғылардың электр жетегін үйлестіруді жеңілдетеді;

2) қуаты сәйкес бір қозғалтқышты электр жетекпен салыстырғанда, көп қозғалтқышты электр жетек қозғалтқыштарының жалпы инерция моменттері  кіші

3) механизімнің инерция моменті үлкен кезде қозғалтқыштар санының артуы берілістер жүктелуін кемітуге мүмкіндік береді және оның салдарынан олардың массалары мен өлшемдері кемиді.

Сонымен қатар көп қозғалтқышты электр жетектің кемшіліктері де бар. Механизімнің білік жетегінің саны артқан сайын электр жетектің механикалық бөлігінің есептік схемасының  тармақталуына алып келеді. Жетек массаларының ұсақталуы және қосымша серпімді байланыстардың пайда болуының арқасында электрмеханикалық жүйенің еркіндік дәрежесінің саны артады және оның динамикасы күрделенеді. Көп қозғалтқышты электр жетектің серпімді байланысқан массаларының тербелістері, сипаты тербелмеліқосымша динамикалық жүктелуге алып келеді, олар берілістердің тозуын арттырады, механизімнің дірілі мен шайқалуына алып келеді, механизім жұмысының талап етілетін дәлдігіне жетуді қиындатады. Объект күрделі болуына байланысты  көп қозғалтқышты электр жетектің динамикалық процестерін әдетте ЕЭМ көмегімен жүзеге асырады.

5.4 Серпінді технологиялық байланыстары бар көп қозғалтқыштық электр жетектері

Көп қозғалтқышты электр жетектің маңызды ерекшелігі  статикалық жұмыс режимде бір білікке жұмыс істейтін қозғалтқыштар арасында жүктеменің бір келкі емес таралу мүмкіндігі. Мысал ретінде екі қозғалтқышты  электр жетекті қарастырамыз, қозғалтқыштар роторларының  арасындағы механикалық байланыстың арқасында,   статикалық жұмыс режимде механикалық сипаттамаларында кез келген өзгешеліктер болғанымен қозғалтқыштардың бұрыштық жылдамдықтары бірдей және электр жетектің нәтижелі моменті қозғалтқыштар моменттерінің сомасына  тең:

М=М1+М2=1(01-)+2(02-)			(190)

мұнда:-1,01, 2, 02 – қатаңдық модулдері және 1Д мен 2Д қозғалтқыштардың шынайы бос жүріс жылдамдықтары.

Осы (190)теңдеудің көмегімен екі қозғалтқышты электр жетектің  нәтижелі механикалық сипаттамасы:

(191)

Статикалық жұмыс режимде екі қозғалтқышты электр жетектің  жылдамдығын  (190) теңдеуге М = Мс мәнін қойып анықтайды, бұл кезде қозғалтқышпен өндірілетін М1және  М2моменттер жалпы жағдайда  тең емес теп қабылданады:

М1=1(01-)  М2=2(02-)                                     (192)

Бұл жағдайда қозғалтқыштардың статикалық жүктемесінің теңдесу шарты бұл олардың механикалық сипаттамаларының ұқсастығының арқасында, яғни 1 = 2 және 01 = 02 . 70 суретте екі қозғалтқышты электр жетек схемасы (а) және оның механикалық сипаттамасы (б) көрсетілген. Екі қозғалтқышты асинхронды электр жетекте 01 = 02 бірақ қатаңдықтары 1 и 2 әр түрлі болуы мүмкін, себебі бір типті қозғалтқыштардың ротор орамасының кедергілері тәжірибеде шашыраңқы. Бұл кезде жүктеме қатаңдың модуліне пропорционал таралады (70,б суретте келтірілген), 1-қисық  1Д қозғалтқыштың  =(М) сипаттамасы, 2 қисық -2Д қозғалтқыштың  =(М) сипаттамасы, 3 қисық- екі

қозғалтқышты электр жетектің нәтижелі механикалық сипаттамасы.

70 - сурет. Екі қозғалтқышты электр жетек схемасы (а) және оның механикалық сипаттамасы (б)

Қозғалтқыштардың әр түрлі жүктелуі, өте қолайсыз, себебі қозғалтқыштар қуатын жоғарлатуға мәжбүрлі етеді. Екі қозғалтқыштың механикалық сипаттамалары толық бірдей болған кезде, олардың  әр қайсысы  жалпы жүктеменің жартысына жүктеледі және бұл жағдайда агрегаттың номиналды моменті тең:

Мном=М1ном+ М2ном= 2Мном                                                                        (193)

Егер  механикалық сипаттамалар бірдей болмаса, онда сол жалпы жүктемеде,  жүктің үлкен бөлігін механикалық сипаттамасының  қатаңдығы  үлкен қозғалтқыш өзіне алады, ал осыған сәйкес  екінші қозғалтқыш жартылай жүктеледі. Көп қозғалтқышты электр жетекті жобалағанда жүктеменің теңдесу шараларын қабылдамаса, қатаңдығы үлкен қозғалтқыштар номиналды жүктелуден жоғары жүктеме алуы мүмкін, бұл қозғалтқыштың мүмкін болатын температурасынан асып кетуіне алып келеді және оларды тез істен шығарады.

Асинхронды электр жетекте қозғалтқыштардың роторы фазалы кезде барлық қозғалтқыштардың механикалық сипаттамаларының қатаңдықтарының теңдесуіне дейін жету үшін сипаттамалары қатаң қозғалтқыштардың ротор тізбектеріне сәйкесқосымша резисторлар ендіреді. 70.б суреттен келесі тұжырымдау жасалды сипаттаманың қатаңдығы не ғұрлым үлкен қозғалтқыштардың күштік тізбектеріндегі кедергілер әсері бірдей емес.

Көп қозғалтқышты электр жетек үшін роторы қысқа тұйықталған қозғалтқыштардан сырғуы жоғары асинхронды қозғалтқыштар тиімді.

Көп қозғалтқышты электр жетекте жүктеменің таралуы тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштары үшін қоректендіру көзіне параллель жалғанғанда  өте қауіпті. Мұнда қатаңдықтары ерекше болуы мүмкін  сонымен қатар магнит ағыны бірдей болмағандықтан шынайы бос жүрісте жылдамдықтары әр түрлі:

0i=Uном/ki                                     (194)

Ағындардағы ерекшелік қоздыру орамаларының кедергілерінің  әр түрлі болуы себебші және магнит тізбектерінің сипаттамалары бірдей еместігі. 71 суретте тұрақты ток қозғалтқыштардың якорі параллель (а) және бірізді(б) жалғану схемасы көрсетілген.

71 - сурет. Тұрақты ток қозғалтқыштардың якорі параллель (а) және бірізді(б) жалғану схемасы

Тұрақты ток қозғалтқыштарының өте жоғары бір қалыпты жүктелуін олардың якор орамасын схемада (сурет 71,б) келтірілген бірізді жалғану тәсілі қамтамасыздандырады. Бұл кезде якор токтары барлық режимде бірдей және қозғалтқыштар өндіретін ағындардың ауытқуы тек қозғалтқыштардың ағындарының номиналды мәнінен мүмкін болатын ауытқуымен анықталады.

М1=k1Iя және М2=k2Iя                                                                           (195)

Ағындардың мәндерінің мүмкін болатын  шашырауы аса үлкен емес және ол бірізді жалғану жолымен қосымша төмендетілуі мүмкін.

Өзінөзі бақылау сұрақтары

1.Көп қозғалтқышты электр жетектің ерекшеліктерін ата

2.Көп қозғалтқышты электр жетектің кемшіліктерін ата

3.Статикалық жұмыс режимдекөп қозғалтқышты электр жетек қалай жұмыс істейді

4.Көп қозғалтқышты электр жетекті жобалағанда жүктеме қандай таралуы тиіс

5.5 Байланысқан жетектерге автоматтық реттеу объектісі ретінде қарау

Өнеркәсіп салаларының бір қатар мекемелерінде (металлургия, тау –кен қазушы, құрылыс т.б.) кеңінен қолданылатын  өзара технологиялы байланысқан көп қозғалтқышты электр жетектер өте күрделі электр механикалық жүйе болып табылады. Олар тасымалдайтын қондырғылар (ленталы конвейер, аспалы канат т.б.) ретінде пайдаланылады, электр қозғалтқыштары не өңделетін бұйым арқылы немесе иілмелі тарту бөлігі арқылы өзара байланысқан. Реттеуді  қозғалтқыштың эквивалентті параметрлері «айналмалы момент», «ток», « ЭҚК»арқылы жүзеге асыруға болады.

Көп қозғалтқышты электр жетектің басқару жүйесі көп байланысты  болып табылады, онда басқарылатын айнымалылардың тапсырылған шамасын өндіру тұйықталған реттеу контурларының көмегімен және қиыстырып басқарудың тікелей арналарын қолдануменжүзеге асырылады. Себебі технологиялық талаптарға тәуелді тікелей арналар саны әр түрлі болуы мүмкін, басқарылатын айнымалылардың(жылдамдықтың, токтың, моменттің) қажетті диаграммаларына пропорционал шығыс сигналдары бар тапсырылатын моделді микроконтроллерлер негізіндеқұрастыру пайдалы. Тапсырылатын моделді қолданғанда жүйені динамикалық жүктемелер бойынша үйлестіруге мүмкіндік береді.

5.6 Электр білігінің жүйесі

Электрлік білік деп қатаң бірдей жылдамдықпен айналатын және өзара механикалық байланысы жоқ электр қозғалтқыштарымен қозғалысқа келтірілетін екі немесе бірнеше механизімдерден құралатын жүйені атайды. Механизімдер бір бірінен алшақ орналасқан жағдайда электр білігін қолданылу тиімді, немесе олардың механикалық біліктерін байланыстыратын құрылғы өте ірі немесе мүмкін емес болады

Кей бір жағдайда, келісімді қозғалысты талап ететін және қашықтықта орналасқан бір агрегаттың бөлек механизмдерінің арасында механикалық байланысты орнату мүмкін емес. Мұндайда тіректі подшипниктер саны көбейеді, байланыс біліктің ұзындығы және диаметрі артады. Байланыс білігі ұзын болған жағдайда өте жоғары айналмалы момент берілсе біліктің мүмкін емес бұрылуы пайда болады. Кейде өндірістік механизмнің конструкциясының ерекшелігі оның жұмысшы органдарына қозғалысты механикалық берілістер арқылы  практика жүзінде беру мүмкін емес.

Бөлек механизмдер келісімді айналу үшін  өте үлкен механикалық берілістердің орнына электрлік беріліс қолданылады, қарапайым түрде   ол электрлік білік деп аталады.Электрлік білік механизмнің кинематикалық схемасын қарапайымдайды, және оның бұрыштық жылдамдығын жоғарлатады, себебі шектеулер болмайды, механизмді қарапайым басқаруға мүмкін болады.

Электрлік білік келесі механизмдердің жетегінде қолданылады: ашылатын көпірлердің, шлюз затворларында, көпірлі крандарда, ірі токарь станоктарында.

Синхронды генераторға қоректендіру торабы арқылы синхронды қозғалтқыш жалғанса электрлік білік жүйесі қарапайым болады. Синхронды генератор және синхронды қозғалтқыш арасында келісімді айналу олардың арасындағы қашықтыққа тәуелсіз орындалады. Бір механизмнің жетегіне арналған айнымалы ток торбынан қоректенетін екі немесе бірнеше синхронды қозғалтқыштар бірдей жылдамдықпен немесе қатаң келісімді жылдамдықпен айналады, олар механикалық байланысқан болмаса да. Бірақ практикада мұндай қарапайым электрлік білік жүйесі қолданылмайды, себебі өтпелі процесстерде асинхронды жүргізіп жібергенде бөлек қозғалтқыштардың біліктерінің орналасуы және бұрыштық жылдамдықтарында келісімді жұмыс істемейді.Сондықтан электрлік білік жүйесінде асинхронды қозғалтқыштар кеңінен қолданым тапқан.

Электрлік білік жүйесінің үш негізгі схемасын атап өтуге болады:

1)  теңестірілген электрлік білік- немесе теңестірілген машиналар бар;

2) негізгі жұмысшы машиналары және жалпы резисторы бар немесе жұмысшы электрлік білік;

3)  асинхронды жиілік түрлендіргіші бар-қашықтықты электрлік білік.

Теңестірілген электрлік білік- немесе теңестірілген машиналар бар жүйенің принципиалды схемасын қарастыру.72 суретте электрлік байланысы бар өзара байланысқан электр жетек сұлбасы көрсетілген.

сеть                                                   сеть

М1                          Iу                          М2

Е1                                                Е2

R

72 - сурет. Электрлік байланысы бар өзара байланысқан электр жетек сұлбасы

Жетектің әр элементі негізгі М1(М2)-(жұмысшы) қозғалтқыштан ол өндіріс механизмімен ПМ1(ПМ2) механикалық байланысқан және қосымша теңестірілген машинадан құралады ВМ1(ВМ2)

Теңестіргіш машиналар- бұл қарапайым асинхронды фазалы роторлы қозғалтқыштар, олардың фаза саны,кернеулері, орамалары, полюс сандарыбірдей, олардың статор орамалары айнымалы ток торабына параллель жалғанады, ал ротор орамалары өзара жалғанады. Екі теңескен машинаға тораптан жиілігі бірдей магнит өрісі келтіріледі. Статор және ротор орамалары қатысты бірдей орналасқан  жағдайда(сырғуы бірдей) ротор орамаларында амплитудасы бірдей ЭҚК келтіріледі, олар фаза бойынша сәйкес болады. Егер ротор орамаларын қарсы қосса олармен ток өтпейді, әр машина тораптан тек магниттену тоғын тұтынады. Бір машинаның роторы белгілі бір бұрышқа  бұрылған кезде  теңестіру тоғы пайда болады, ол статордың магнит өрісімен әсерлесіп айналмалы моментті тұдырады. Ол момент роторды қайта орнына бұрылуына ұмтылады.

Ротордың ығысу бұрышы кезінде пайда болған теңестіретін ток және

момент машиналардың бұрыштық жылдамдығына тәуелді. Бұл параметрлерді анықтау үшін орынбасарлық схеманы қолдану.

Электрлік біліктің нормал жұмысы келесі шарттардың орындалуын талап етеді:

1- Жүйенің әр элементінде барлық әсер ететін моменттердің сомасынолге тең болу қажет

МД1(2) –Мс1(2) +МВ,М1(2) =0

мұнда:  МД1(2) –жұмысшы қозғалтқышпен өндірілетін момент;

Мс1(2) –жұмысшы қозғалтқыш білігіндегі статикалық момент;

МВ,М1(2) теңестіргіш момент.

2- Жүйе статикалық тұрақты болу қажет, яғни теңдесуі аз  бұзылса да айналмалы моменттер кері әсер жойылған соң жетектің баяулауына немесе үдеуіне алып келу керек, теңесуді орнату керек.

3- Жүйе динамикалық тұрақты болу керек, яғни белгілі тұрақтылық критерияларын, өтпелі процесстің сапа талаптарын қамтамасыздандыру керек.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1.Реттеуді  қозғалтқыштың қандай параметрлері арқылы жүзеге асырылады

2.Электр білік жайлы түсінік бер

3.Электр білік жүйесінің неше схемасы бар

4.Электрлік біліктің нормалы жұмысы қандай  шарттарда орындалады

5.Теңестіргіш машиналар жайлы түсінік бер

6 – Тарау

Электр жетектің энергетикасы және қуатын таңдау негіздері

6.1 Электр жетегінің энергетикасы

Электр жетектің негізгі арналуы жұмысшы машиналардың орындаушы органдарының және механизімдердің қозғалысын қамтамасыздандыру және ол қозғалысты басқару. Бұл кезде электр энергияны тұтынуды және шығынын , электр жетек торапқа және басқа электр қабылдағыштарға қандай әсер тигізетінін есепке алу қажет. Электр жетектің бұл қасиеттерін бағалау үшін энергетикалық көрсеткіштер қолданылады: пайдалы әсер коэффициенті, қуат коэффициенті қуаттын және энергияны шығыны, кейде тораптан тұтынатын пайдалы қуат және энергия

Электр жетектің энергетикасы келесі сұрақтарды қамтиды:

-тапсырылған механикалық жұмысты орындағанда  шығындарды есептеу;

- энергияны электрмеханикалық түрлендіргенде энергия шығындарын анықтау;

-  қозғалтқыштың және түрлендіргіштердің қажетті қуатын анықтау;

- электр жетектің  жұмыс кезеңдерінде энергияны тұтыну режимдерін

талдау;

-активті және реактивті энергияны тиімді қолдануын.

Казіргі уақытта электр жетектің жоғары энергетикалық көрсеткіштерін қамтамасыздандыру

6.2 Электр жетектің энергетикалық сипаттамалары

Электр жетектің маңызды энергетикалық көрсеткіштері – пайдалы әсерлі коэффициенті ПӘК және қуат коэффициенті cos φ, осы маңызды  энергетикалық көрсеткіштерді тораптан тұтынатын энергия Wc, білікте  шығындалатын энергия Wмех және электр жетектегі шығындар ΔW анықтайды.

Пайдалы әсер коэффициенті ПӘК және қуат коэффициенті cos φ келесі формуламен анықталады:

=РвРс (196)

cos φ=РсS (197)

мұнда:Рв-электр қозғалтқыштың білігіндегі қуат;

Рс- қозғалтқыштың тораптан тұтынатын активті энергиясы;

S - тораптан тұтынатын толық қуат.

Пайдалы әсер коэффициентінің ПӘК және қуат коэффициентінің cos φ жоғарлауы электр жабдықтарды толық қолдануға мүмкіндік береді және оларды пайдаланғандағы шығындарды төмендетеді. Пайдалы әсер коэффициенті ПӘК және қуат коэффициенті cos φ электр жетектің жұмыс режимдеріне: тораптың кернеуі U мен жиілігіне f, статикалық моментке Мс, айналу жиілігіне   елеулі  тәуелді.

Пайдалы әсер коэффициент ПӘК – электр жетектің энергетикалық сипаттамасы, ол энергияны унемді түрлендірудің өлшемі, тұтынатын энергияны пайдалы қолданудың өлшемі болып табылады. ПӘК-тің әмбебап бағасы -  бұл цилкды ПӘК бойынша бағалау.

Электр жетектің белгілі цикыліндегі тиімді жұмысы, бұл өндірілген механикалық жұмыстың осы уақытта тұтынған электр энергияға қатынасы, мұны электр жетектің циклды ПӘК-ті деп атайды. Электр жетектің бұл жұмыс уақытында элементтеріндегі энергия қоры бірдей деп қабылданады.

=WмехWс=0tMpotωpotdt0t1.2Pctdt(198)

Мысалы көтергіш механизім үшін есептеу уақыты ол жүкті көтеру  және түсіру уақыты деп қабылдайды, бұл жағдайда жұмыстың басында және соңында потенциалды энергия бірдей болады. 73 суретте электр жетегінің энергетикалы көрсеткіштері келтірілген.

73 – сурет. Электр жетегінің энергетикалы көрсеткіштері

Егер есептелінетін уақытта механикалық қуат Рмех  және тораптан тұтынатын қуат Рс тұрақты болса, онда лездік пайдалы әсер коэффициенті:

=РроРс(199)

Әр бір құрылғыны сипаттайтын негізгі параметр бұл номиналды пайдалы әсер коэффициенті ПӘК-ном, ол номиналды жүктемеге және жылдамдыққа сәйкес.

Электр энергияның тұтынушысы ретінде электр жетектің  маңызды мәні бар   сипаттамасы - энергияны үнемді пайдалану. Үнемді пайдалану тәуелді: электр жетектің элементтерінің техникалық сипаттамаларына және  жұмыс режиміне. Мысалы тұрақты ток қозғалтқышын қоздыру үшін қосымша энергия тұтынады, ол шығынға кетеді. Ал асинхронды қозғалтқыштарда магниттену токтары маңызды жоғары болады, сол себебті бұл қозғалтқыштың электр энергияны үнемді пайдалануы төмен.

Активті қуатты P=UIcosφ жеткізу үшін айнымалы токта электр энергияны тұтынғанда ток  I cos φ қажет. Бірақ қорек көзінің Rқ.к, желілердің  Rж және қабылдағыштар Rқ кедергісінде қуат шығындары толық токпен анықталады

I=PUIcosφ.  (200)

Синусоидалы емес токтарда(түрлендіргіштерді қоректендіргенде) үнемді тұтыну қуат коэффициентімен бағаланады.

км=РUI  (201)

Жоғары гармоникалар болмаса км= cosφ , ал басқа жағдайларда:

км=киcosφ1                                                                                                                                                     (202)

мұнда:ки=I1I-бұрмалау коэффициенті;

I1- синусоидалы емес токтың бірінші гармоникасының әсерлі мәні;

I - синусоидалы емес токтың әсерлі мәні;

φ1 - синусоидалы емес токтың бірінші гармоникасының ығысу бұрышы.

6.3 Энергия шығындары және реактивті қуатты тұтыну

Жұмыс режимдері электрмагнитті өрістің тұрақты пайда болуымен қоса жүретін (электрқозғалтқыштар, дәнекерлеу жабдықтары, люминесцентті шамдар және т.б.) барлық электр энергия тұтынушылары,  қалыпты жұмыс жағдайында, тұтынатын толық қуаттың активті және реактивті құраушысымен торапты жүктейді. Қуаттың бұл реактивті құраушысы(әрі қарай реактивті қуат) бірталай индуктивтілігі бар жабдықтардың жұмысына қажет және сол уақытта оны, торапқа жағымсыз қосымша жүктеме ретінде қарастыруға мүмкін.

Реактивті қуатты бірталай тұтынғанда тораптың кернеуі төмендейді. Активті қуат бойынша тапшы энергожүйелерде кернеудің денгейі ереже бойынша номиналдыдан төмен. Баланс орындалу үшін, активті қуатты тапшы жүйелерге,  өндірілетін қуаты  артық көрші энергожүйелерден беріледі. Әдетте  активті қуаты бойынша тапшы энергожүйелер реактивті қуат бойынша да тапшы болады. Бірақ жеткіліксіз реактивті қуатты көрші  энергожүйеден беру тиімді емес, оны осыэнергожүйеде орнатылған теңелтетін(орнын толтыратын) құрылғыларда өндірген дұрыс.Активті қуаттан ерекше реактивті қуат тек генераторлармен емес, оны  теңелтетін(орнын толтыратын) құрылғылармен -  конденсаторлармен, синхронды  компенсаторлармен немесе статикалық реактивті қуат көзімен өндіруге болады, бұл құрылғыларды электр торабының қосалқы станцияларында орнатуға болады.

Казіргі уақытта реактивті энергияны теңелту(орнын толтыру) электр торапта жүктемені төмендету және энергияны үнемдеу сұрақтарын шешуг мүмкіндік беретін маңызды фактор болып табылады.Отандық және жетекші шет ел мамандарының бағасы бойынша  энергоресурстардың үлесі  және жеке электр энергияның өнімнің өзіндік құнында маңызды орын алады. Кәсіпорынның энергия тұтынуын талдау  және аудитіне байыппен келу керек, яғни реактивті қуатты теңелту(орныны толтыру) үшін әдістерді құрау және құралдарды іздеу қажет.

Реактивті қуатты теңелту(орнын толтыру), реактивті қуатты теңелтетін құралдар

Электр тұтынушыларымен индуктивті реактивті жүктемеге қарсы сыйымдылықты жүктеме көмегімен әрекет жасауға болады, ол үшін дәлдікпен есептелінген конденсатор қажет. Бұл тораптан тұтынатын  реактивті қуатты   төмендетуге мүмкіндік береді және қуат коэффициентін түзету немесе реактивті қуатты теңелту  деп аталады.

Реактивті қуаттың негізгі тұтынушылары –асинхронды қозғалтқыштар, олар барлық, тұрмыстық және өзіндік мұқтажға біріккен қуаттың 40 %; электр пештер -8 %; түрлендіргіштер -10 %; трансформациялаудың барлық сатысындағы трансформаторлар - 35 %;электр энергияны тасымалдайтын желілер -7 %тұтынады.

Сонымен қатар активті қуатпен қатар реактивті қуатты электр энергиясын жеткізіп беруші есепке алады, яғни белгіленген бағамен төленеді, сол себебті ол электр энергияға келетін есептің үлкен бөлігін  құрайды

Реактивті қуатты тұтынуын төмендету тәсілдері. Тораптан тұтынатын реактивті қуатты төмендететін ең тиімді және әсерлі  амал бұл  реактивті қуатты теңелтетін(орнын толтыру) қондырғыларды қолдану.

Реактивті қуатты тұтынуынтеңелту (орнын толтыру) үшін конденсаторлы қондырғыларды пайдалану келесі мүмкіндіктерді береді:

- электр энергия тасымалдайтын желілердің, трансформаторлардың және тарату құрылғыларының жүгін түсіреді;

-электрэнергия төлемінің шығындарын төмендетеді;

- белгілі типті қондырғыларды пайланғанда жоғары гармоника денгейін төмендетеді;

- тораптың бөгеуілдерін басады, фазалардың бейсимметриясын төмендетеді;

-тарату құрылғыларын сенімді және тиімді етеді.

6.4Қалыптасқан жұмыс режимдеріндегі энергия шығындары

Электр қозғалтқыштардағы шығындардың құраушылары:

-орамалардағы шығындар( мыстағы шығындар);

-магнитөткізгіштегі шығындар (болаттағы шығындар);

-үйкелетін бөлшектердегі шығындар(механикалық шығындар).

Реттелмейтін электр жетек үшін  бірінші құраушыны  айнымалы шығындарға жатқызады, ол I2 -ге пропорционал, кедергі моментпен анықталады,  яғни технологиялық процеске тәуелді. Шығындардың қалған екі құраушы - тұрақты шығындар, себебі  магнитөткізгіштегі шығындар магнит индукцияның жиілігімен  және тәжірибеде өзгермейтін амплитудамен анықталады,  ал механикалық шығындар – өзгермейтін жылдамдықпен анықталады. Осыдан реттелмейтін электр жетек үшін

Р = К + I2R, 					                                               (203)

мұнда:К – тұрақты шығындар;

IжәнеR – күштік тізбектің тоғы және кедергісі.

Шығындар жайлы сапалы  толық көріністі – суретте келтірілген шығындар диаграмасы көрсетеді, бұл электрлі  қоректендіру көзінен

Р1 = 3UфIфcos                                                                                           (204)

(немесе  тұрақты ток электр жетегі үшінР1 = UI) энергияны  айнымалы

жүктемеге  Р2 = М   беруі. 74 суретте электр машинаның энергетикалық диаграммасы көрсетілген. Диаграммада  электрмагнитті қуатта келтірілген Рэм = М0 – бұл машинаның ауалы қуысындағы қуат.74 суретте электр машинаның энергетикалық диаграммасы көрсетілген.

74 - сурет.Электр машинаның энергетикалық диаграммасы

Жылдамдық бойынша реттелетін электр жетектің энергетикалық тиімділігі негізінде таңдалған реттеу амалымен анықталады, осыған байланысты барлық амалдарды екі үлкен топқа бөлуге болады, ол реттеу процесінде бұрыштық жылдамдықтың  0 өзгеруіне немесе өзгермеуіне байланысты болады.

Бірінші топқа  0 = constреостатты реттеудің барлық түрі кіреді, және де роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқышты жиілік өзгермегенде кернеуін өзгертіп реттеу амалы. Бұл топ үшін:

(205)

яғни кез келген жүктемеде, ротор тізбегіндегі шығындар жылдамдықтың айырмасына  (0 - ) пропорционалды немесе сырғуға

Реостатты реттеу кезінде бұл шығындардың –ге пропорционалдыбір бөлігі машина ішінде шашырайды және оны қыздырады.

Басқа  -ге пропорционалды бөлігі машина сыртында шашырайды , ол электр жетектің  энергетикалық көрсеткіштерін нашарлатады.

Екінші топқа 0 = var тұрақты ток электр жетегіндегі  барлық «реостатсыз»реттеу амалдары  кіреді, айнымалы ток электр жетегінде –кернеуді өзгертіп және магнит ағынын өзгертіп реттеу.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1.Электр жетектің маңызды энергетикалық көрсеткіштерін ата

2.Энергетикалық көрсеткіштердің формуласын жаз

3.Қалыптасқан жұмыс режимдеріндегі энергия шығындарын ата

4.Реактивті қуатты бірталай тұтынғанда неге алып келеді

5.Реактивті қуатты тұтынуынтеңелту үшін қандай шара қолданады

6.5 Қозғалтқыштың өтпелі режимінің энергетикасы

Электрмеханикалық түрлендіру процесіне  қатысты  энергия балансы электр жетектің айналмалы бөлігінің кинетикалық энергиясын Wк,күштік орамаларының электрлік энергиясын Wс және орамалардағы энергия шығындарын ΔW біріктіреді.

Бірақ қуат шығыны тұрақты ΔРпост және айнымалы ΔРпер шығындардың сомасымен анықталады

ΔР=ΔРпост+ΔРпер                                                                                                                       (206)

Бірақ тұрақты шығындар ΔРпост жүктемеге тәуелді емес және  өтпелі процесте энергетиканың көрсеткіштеріне маңызды әсер тигізбейді. Оның үстіне оларды статикалық моментке Мс жатқызуға болады.

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының өтпелі режимінің энергетикасын талдау.Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы бар электржетегінің өтпелі процестерін қарастыру. Кернеулердің тепе-теңдік теңдеуінің екі бөлігін

U= Е+IR+LdI/ dt                                                                                          (207)

Якор тогына I көбейтіп қуаттар тепе-теңдігінің теңдеуін алу

UI = ЕI+I2 R+ LI dI/ dt                                                                                 (208)

Рс= Рмех + ΔРпост+ РL                                                                                                               (209)

мұнда:UI=Рс–тораптан тұтынатын қуат;

ЕI =кФωМкФ= Мω = Рмех–механикалық қуат;

LI dI/ dt = 12LdI2dt=ddt12LI2=PL-якор орамасында электрмагнитті

энергия қорының өзгеруіне шығындалатын қуат.

Энергия бұл белгілі уақыт аралығындағы интеграл деп, энергия балансына  өту

Рсdt=Рмехdt + ΔРпостdt + LI22                                                      (210)

Wс=Wмех+ΔWя+WL                                                                                      (211)

Өтпелі процестің энергетикасын қарастырғанда якор орамасындағы электрмагнитті энергия қорының өзгеруіне шығындалатын энергияны WL есепке алмаса да болады,яғни WL=0,себебі  кедергі артқан сайын, қысқа тұйықталу тогы азаяды, ал электрмеханикалық уақыт тұрақтысы Тм өседі.

Сонда энергия балансы келесі түрде жазылады:

Wс=Wмех+ΔW                                                                                               (212)

Энергия балансының құраушыларын қарастыру арқасында  машинадағы жалпы шығындар

ΔWмаш=ΔW+ΔWвозб+ΔWх.х= ΔW+UIdt+ΔРх.хdt                             (213)

6.6 Өтпелі процестің энергетикасын

Осы теңдеуді нақты өтпелі процестер үшін қолдану:

1. Бос жүріс режимі -  ТҚТТҚ жүргізу (іске қосу).

Бос жүріс режимнің бастапқы шарттары - Мс=0;  ωнач=0; ωкон=ωо

Тораптан тұтынатын энергия

Wс=Jω0222=Jω0222=2Wкин                                                                          (214)

Механикалық энергия

Wмех=Jω022=Wкин                                                                                          (215)

Энергия шығындары якор тізбегіндегі кедергіге және якор тізбегінің тогына  тәуелді емес, олар  жетектің кинетикалық энергиясымен анықталады, яғни инерция моменті мен бұрыштық жылдамдықтың ω02 квадратымен.

2. Жүктелгенде іске қосу

Бастапқы шарттары – Мс  ≠0;  ωнач=0; ωкон=ωс

Энергия балансының құраушылары:

Wс=Мсωоdt+ Jωоωс                                                                                  (216)

Wмех=Мсωсdt+ Jωс22                                                                                   (217)

ΔW=Мсωоdt+ Jωоωс-Jωс22                                                                     (218)

Шынайы бос жүріс  ωс≈ωожылдамдығына жақын статикалық жылдамдықта шығындардың құраушысы инерция моментіне J тәуелді, кинетикалық энергияға жақын, ал шығындар статикалық момент Мс арқасында өседі. Шын мәнінде, бос жүрісте іске қосқанда динамикалық момент азайды М дин, іске қосу уақыты өсті және шығындар артты. Бірақ назар аударайық, үдеу процесінде пайдалы жұмыс орындалды.

3. Қарсы қосып тежеу.

Бастапқы шарттары – Мс =0;  ωнач=ω0 ; ωкон=0; ω0=-ω0

Wс= Jω0222= Jω0222=2Wкин                                                                          (219)

Wмех=-Jω022=-Wкин                                                                                   (220)

Факторлардың ықпалы тез өзгергендегі өтпелі процестер момент пен токтардың  үлкен ырғағымен қоса жүреді, яғни маңызды энергия шығындарымен қоса жүреді. Өтпелі процестерде  энергия шығындарын және электр жетектің параметрлері мен шығындардың арасындағы байланысты бағалау міндетін қарастыру, ол үшін қозғалтқыштың күштік тізбегіндегі активті кедергілердегі шығындарды есепке алу, себебі жалпы  шығындардың құраушысы  өтпелі процестерде маңызды артады.

Өтпелі процеске алып келетін фактор тез өзгеретін жеке жағдайды қарастырамыз.

Ротор немесе якор  тізбегінде өтпелі процес уақытында tпп энергия шығындары анықталады

(221)

Бос жүрісөтпелі режимі    үшін  (Мс = 0):

(222)

35.16  теңдеуін 35.17 теңдеуіне қойып және интегралдау шектерін ауыстырып, келесіні алу

(223)

Интегралдау жүргізген соң, нәтижесінде аламыз

(224)

Бұл алынған нәтиже әмбебап, өте қарапайым және маңызды: якор немесе ротор тізбегінде  бос жүріс өтпелі режимінде(Мс = 0) жаңа сипаттаманың «тез» пайда болуы, олроторда жылдамдық 0 кезінде жәнебастапқы және соңғы сырғудағы тек кинетикалық энергияның қорына тәуелді.

Іске қосу және динамикалық тежеу кезінде  - құрайды.

Қарсы қосып тежеу кезінде -  құрайды.

Реверс кезінде -құрайды.

Осыдан не механикалық сипаттаманың формасы, не өтпелі процестің уақыты немесе қозғалтқыштың параметрлері ротордағы шығындарға әсерін тигізбейді, тек инерция моментіJ мен бұрыштық жылдамдық 0   әсерін тигізеді.

Егер асинхронды қозғалтқышта магниттену тогын есепке алмаса және келесі  деп есептесе, онда шығын анықталады

(225)

Онда                                                                             (226)

Мұндай жағдайдағы  асинхронды қозғалтқыштағы  жалпы  шығындар келесіні құрайды:

(227)

Өтпелі процес энергетикалық қатынаста өте шиеленіскен режим: өтпелі процес кезіндегі энергия шығындары,сол уақыттағы орнықты режимдегі шығындардан он есе көп.

Жүктелген кездегі Мс 0  өтпелі процесті бағалау үшін, келесі шарттарды қабылдаймызМс = const және  М = Мср = const. Онда

Р1 = Мср0, Р2 = Мср, Р = Р1 - Р2                                                            (228)

75 суреттеіске қосқан кездегі энергия шығындары және механикалық сипаттама келтірілген. Энергия шығындары келесі түрде анықталады (75 суретте штрихталған үш бұрыш).

(229)

Немесе өтпелі процес уақытын есепке алып tпп = J0/(Мср - Мс)

.					(230)

75 – сурет. Іске қосқан кездегі энергия шығындары және механикалық сипаттама

Тежелу кезінде жүктеме шығындарды төмендетеді:

(231)

6.7 Шығындарды азайту тәсілдері

Өтпелі процестердегі энергия шығындары электр жетектің механикалық бөлігіндегі кинетикалық энергия Wk қорына тәуелді

∆Wк=Jω022                                                                                          (232)

Шығындарды азайту үшін электр жетектің кинетикалық энергиясын азайту керек, жоғарыдағы келтірілген өрнектен – инерция моментін -J және қозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын- ω төмендету қажет .Практикада  инерция моменті кіші және бос жүріс жылдамдығы төмен қозғалтқышты қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Егер ω=ωтап жылдамдығы тапсырылған болса және оны төмендету мүмкін болмаса, онда инерция моментін төмендету үшін якорі ұзын және диаметірі кіші қозғалтқыштар – кранды қозғалтқыштар  қолданылады, кейде қуаты кіші екі қозғалтқыш орнатылады.

Өтпелі процестердегі энергия шығындары іске қосу және тежеу процестерінің түзулу амалдарына тәуелді

(233)

Осыдан Мс 0 және энергия шығындары W=(  ω-ω0)

Энергия шығындарын төмендету үшін реттелетін электр жетек жүйелері (ТТ-Қ, Г-Қ, ЖТ-АҚ)  қолданылады, олар бір қалыпты іске қосылуды және тежелу энергиясын торап беріп рекуперативті тежелудіқамтамасыз етеді.

Энергия шығындарын төмендету амалының  бір түрі бұл тораптан екі қозғалтқышты іске қосу мүмкіндігі. Торапқа алдымен бірізді жалғанған қозғалтқыштарды  қосады, ал жартылай жылдамдыққа жеткенде – оларды параллель жалғайды. Бұл жағдайда іске қосу кезінде энергия шығындары екі есе төмендейді.

Өтпелі процестерде  энергия шығындарын азайтудың мүмкін болатын   тәсілдері:

-сәйкес қозғалтқышты таңдау арқыл инерция моментін азайту немесе бір қозғалтқышты екі жартылай қуатты қозғалтқышпен алмастыру;

-қарсы қосып тежелуді динамикалық тежеумен алмастыру немесе механикалық тежеуді қолдану;

-жылдамдықтың 0секірмелі өзгеруінен сатылы өзгеруіне өту: сатылар санын екі есе көбейітсе энергия шығындары екі есе кемиді;

-өтпелі процесте жылдамдықты 0бір қалыпты өзгерту: басқарылатын түрлендіргіш-қозғалтқыш жүйесін қолдану.

Өтпелі процестің уақытын арттырып және моментті төмендетіп энергия шығындарын басқаруға болады, кез келген талап етілетін шамаға дейін оларды төмендетеді.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1. Қуат шығындарының құрамын ата

2. Энергия балансын жаз

3.Өтпелі процестерде  энергия шығындарын азайтудың тәсілдерін ата

4. Шығындарды азайту үшін не жасайды

5. Практикадашығындарды азайту үшінне жасайды

6.8 Реттелетін электр жетектің энергетикасы

Реттелетін электр жетек – бұл автоматты басқару (реттеу) жүйесі тұйықталған электр жетек, ол қозғалтқыш  және түрлендіргіш - реттегіш құрылғылардың кешені.

Реттелетін электр жетек жұмыс машинасымен, қоректендіретін көзімен, және автоматты басқару жүйесімен байланысқан. Электр жетекке қойылатын негізгі талаптар – бұл жұмыс машинаға, қоректендіру көзіне қойылатын талаптар.

Жылдамдық бойынша реттелетін электр жетектің энергетикалық тиімділігі негізінде таңдалған реттеу тәсіліменанықталады, осыған байланысты тәсілдер реттеу процесінде  жылдамдық 0өзгереді немесе өзгермейтініне байланысты  екі үлкен топқа бөлінеді.

Бірінші топқа 0 = constкезде реостатты ретеудің барлық түрі және жиілік өзгермеген кезде кернеуді өзгертіп,  роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқышты реттеу кіреді. Егер жеңілдету үшін келесіні  РэмР1 и Р2Р2м, қабылдаса , онда бұл топ үшін алады:

(234)

Яғни ротор( якор) тізбегінде кез келген жүктемеде шығындар жылдамдықтар  (0 - ) айырмасына  немесе сырғуға тәуелді

Реостатты реттеу кезінде келесіге  тәуелдібұл шығындардың бір бөлігі машина ішінде шашырайды және оны қыздырады. Басқа тәуелді бөлігі машина сыртында шашырайды, ол электр жетектің энергетикалық көрсеткіштерін нашарлатады. Тап осы бөлігі каскадты схемаларда пайдалы қолданылады.

Кернеуді өзгертіп роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқышты электр жетекті реттегенде қатынас күрделі айқындалады немесе тұрақты жиілікте басқа түрде көрсетіледі.Мұнда бүкіл қуат Р2 = Р1sқозғалтқышта шашырайды, ол оны қыздырады және ұзақ жұмыс режимі үшін бұл тәсілді тәжірибелі түрде жарамсыз етеді.

Екінші топқа 0 = var тұрақты ток электр жетектегі реостатсыз реттеу тәсілдері кіреді - кернеу мен  магнит ағынын өзгертіп реттеу және айнымалы ток электр жетекте жиілікті реттеу тәсілдері.

Екінші топ тәсілдері жақсырақ, себебі жылдамдықтар айрмасы const, бірақ  келесіні есепке алу керек құрылғыларда 0 = varшығындар бар және аз қуатта, кіші реттеу диапазонында және құрылғылар құны аз емес кезде жете салыстыру қажет.

Бұл қарастырылған мәселе энергияның бір бағыттағы ағындарына қатысты яғни қуат таңбасы өзгермейтін. Сонымен қатар көбінесе бір циклда энергия ағындарының бағыты өзгереді: көтеру- түсіру, үдеу- тежелу және т.б. Мысалы көлік құрлғыларында тежелу режимі үдеу режимінен кем емес, робот «қолын» қажетті орында бір уақыт ұстап тұру –пайдалы әрекет болып табылады.

Егер полярлығы әр түрлі Р(t)графикті қабылдаса, онда пайдалы энергия анықтамасына келесі өрнек арқылы өту керек

(235)

76 – суретте электр жетектің энергетикалық каналы көрсетілген. Электр энергия көзінен, беріліс және түрлендіргіш звенолар, жұмыс бөлігінен құралатын энергетикалық канал (сурет 76) үшін i-к және (i+1)-к звенолар арасында және k- лы дан  l– дейінгі звенолар арасында шығындар есепке алынады. Онда  (235) есепке алып энергетикалық тиімділіктің көрсеткіші – жалпы ПӘК келесі түрде қабылданады:

(236)

мұнда:

Жоғарғы индекс бағалау өткізілетін  уақыт интервалын көрсетеді–  t1ден-ға дейін.

76 – сурет. Электр жетектің энергетикалық каналы

Жалпы көрсеткіш үлкен ақпарат береді, қатысты күрделі жұмыс режимдер кезде бірдей функция орындайтын түрлі жүйелерді энергетикалық критерий бойынша салыстыру үшін өте  ынғайлы .

6.9 Әртүрлі түрлендіргіштері бар БЖ-Қ (басқарылатын жетек-қозғалтқыш) жүйесінің энергетикалық көрсеткіштері

Реттелетін электр жетектің негізгі типтері және олардың қысқа сипаттамалары 2 кестеде келтірілген.

Кестеден, вентилді қозғалтқыш және жиілікті-реттелетін асинхронды  жетек техникалық көрсеткіштері  ең жақсы реттелетін жетектің ең әмбебап типі болып табылады. Жұмыс режимдері бойынша олар тұрақты ток жетегіне орын бермейді, одан келесі көрсеткіштер -тәжірибеде шектелмеген қуаттар диапазоны мен айналу жиілігі, үлкен сенімділігі мен қарапайымдылығы бойынша тиімді ерекшеленеді.

Жиілікті реттелетін электр жетегін пайдалану дросселді жапқыштарда, механикалық муфталарда және басқа реттелетін құрылғыларда энергияның  өндірістік емес шығындарын жою жолымен энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Мұндай кезде экономия өндірістік емес шығындарға тура пропорционалды.

2 кесте -Реттелетін электр жетектің негізгі типтері және олардың қысқа сипаттамалары

|  | Электр жетектің типі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилді түрлендіргіш ВТ(ТТ-Қ) (ТП-Д) | Жиілікті-реттелетін электржетек (ЖТ-АҚ) |  |  | Вентильді қозғалтқышВҚ (ВД) |  | АВК | МДП | Фаза лы басқа ру (ТКР-АҚ) (ТРН-АД) | Электр магнитті муфталары бар жетек |
| 1. Қозғалтқыштың типі | ТТҚ | Роторы қысқа тұйықталған роторлы АҚ |  |  | Синхронды қозғалтқыш |  | Фазалы роторлы АҚ |  | Роторы қысқа тұйықталған роторлы АҚ |  |
| 2. Щёткалар, коллектор немесе түйіспелі сақиналар | + |  |  |  | (+) |  | + |  |  |  |
| 3. Сырттан басқару | Якор жағынан | Статор жағынан |  |  | Статор жағынан |  | Статор жағынан |  | Статор жағынан |  |
| 4. Реттелетін параметр | Кернеу | Жиілік және кернеу |  |  | Кернеу |  | Кернеу |  | Кернеу | Кернеу возб. Эл.маг. муфты |
| 5. Түрлендіргіштің құрылымы | Басқарыла тын вентиль БВ | БВ –КИ | БВ –ТИ | ШИМ | УВ–ИТ | НПЧ | В–И | НПЧ |  |  |
| 6. Жұмыс режимдері: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қозғалтқышты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| тежегіш | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |
| төрт квадрантта | + | + |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Жиі іске қосу | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Жиі реверстеу | + |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 7. Жұмыс жиілігінің мүмкін болатын диапазоны | Жиілік артқан сайын шекті қуат кемиді | Машина- ның механи- калық беріктігі мен жоғарғы диапазоны шектелген |  |  | Машинаның механикалық беріктігі мен жоғарғы диапазоны шектелген. Төмен жиілік қалыпты жұмыс |  | 0–50 Гц | 30–70 Гц | 40–50 Гц | 0–50 Гц |

Жиілікті жетек энергияны үнемдеу функциясына ие. Бұл функция тиімді ПӘК режимінде жұмысты орындаған кезде электр қозғалтқыштарды ұстап тұру жолымен, электр энергияның 30% үнемдеуге мүмкіндік береді. Энергияны үнемдеу режимінде түрлендіргіш автоматты түрде токтың тұтынуын бақылайды, жүктемені есептейді және шығыс кернеуін төмендетеді. Осылай қозғалтқыштың орамаларында шығындар төмендейді және оның ПӘК өседі. Энергияны үнемдеу режимі келесі міндеттер үшін қолайлы:

-желдеткіштер менсорғыштардың айналу жылдамдығын басқару;

- айнымалы жүктемесі бар жабдықтарды басқару;

- аз жүктемемен ұзақ жұмыс істейтін машиналарды басқару.

Жиілікті реттелетін электр жетекті пайдаланғанда жететін техникалық және экономикалық эффектісі:

- реттелетін параметр бойынша (қысым, температура, айналу жиілігі, күш) қарсы байланысты ендіру. Бұл кезде жетек қозғалтқыш тұтынатын қуатты тапсырылған бағдарламаға тәуелді автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді;

- қозғалтқышты «жұмсақ» яғни бір қалыпты іске қосу және тоқтату режимін қолдану;

- қосымша реттелетін арматураларды орнатуға кететін шығындарды төмендету;

- эксплуатациялық шығындарды қысқарту.

Өндірісте заманауи тиімді реттелетін электр жетекті меңгерудің негізгі нәтижесінен- қызмет көрсететін технологиялық процестің сапасын жоғарлату мен бір уақытта энергетикалық шығындарды күрт төмендетуден(50% дейін)   басқа өндіріс пен эксплуатация кезінде еңбек шығынын маңызды төмендетуге мүмкіндік береді, елге шетелден қымбат бағалы  бұйымдарды алудан құтылуға мүмкіндік береді, электроника элементтерін өндіретін салада жұмыс орындарының санын арттыруға алып келеді және жоғары технологиялардың экспортын кеңейтуге мүмкіндік береді.

Айнымалы токта жылдамдықты реттеу жүйелерін энергетикалық көрсеткіштері бойынша жіктеуге болады:

-электр қозғалтқышқа жеткізілетін энергияның санын реттеу жүйелері;

-сырғу энергиясының шығыны бар жүйелер;

- рекуперативті сырғу энергиясы бар жүйелер.

Бірінші санаттағы жүйелер – статорға берілетін кернеуді реттейтін жүйелер және жиілікті реттейтін жүйелер кіреді (жиілікті-реттелетін электржетек, фазалы басқару, вентилді қозғалтқыш).

Олардың кемшілігі – бүкіл  жеткізілетін энергияны түрлендіреді. Онан өзге үлкен диапазонда жоғары керенеуді бір қалыпты реттеу құрылғылары күрделі және бағасы қымбат типті электр жабдықтар болып табылады.

Екінші кластағы жүйелер-  реостатты жүйелер,статоры бұрылатын жетек, асинхронды сырғу муфтасы бар, гидромуфтасы бар және т.б. Бұл жүйелердің көбісі үлкен қуатта жүзеге асырылуы қиын, олардың барлығының тиімділігі төмен.

Үшінші кластағы сырғу энергиясын рекуперациялайтын жүйелер –

асинхронды қозғалтқышты түрлі каскадты схемалармен жалғайтын жүйелер, оларда асинхронды қозғалтқыштың ротор тізбегіне реттелетін кернеу беріледі. Мұндай жүйелердің негізгі кемшілігі реттеу  тереңдігі артқан сайын, қуат коэффициенті елеулі төмендейді.

Өзін -өзі бақылау сұрақтары

1. Энергияны үнемдеу режимі қандай міндеттер үшін қолайлы

2.Реттелетін электр жетектің негізгі типтерін ата

3. Реттеу жүйелерін энергетикалық көрсеткіштері бойынша жікте

6.10 Электр жетектіңжүктемелік диаграммасы жайлы жалпы мәлімет

Электр жетектің жүктемелі диаграммасы қозғалтқыштың айналмалы моментінің, тогының және қуатының жетектің жұмыс уақытынан тәуелділігін сипаттайды. Жүктемелі диаграмманы тұрғызу қозғалтқыштың және орындаушы механизімнің үйлесімді жұмысының ерекшелігін есепке алуға негізделген. Оларды тұрғызу үшін электр жетектегі өтпелі процестің өту заңдылығын және механизімнің кедергі моментінің өзгеру сипатын білу қажет.

Қозғалтқыш моментінің уақыттан тәуелділігін қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасы деп атайды және электр қозғалтқыштың қуатын таңдауға   байланысты  есептерде қолданғанда оны бас сипаттама деп біледі. Жүктемелі диаграмманы есептеу негізі ретінде жұмыстың әр этапындағы  статикалық момент Мсt жайлы ақпарат алынады, әдетте оны механизімнің жүктемелі диаграммасы деп атайды және электр жетегінің қозғалысының сипаты жайлы мәлімет қажет. Жұмыс процесінде электр жетегінің қозғалысы жайлы мәлімет жұмыс технологиясымен анықталады  және тапсырылатын  мысалы жылдамдықтың уақыттан тәуелділігімен t. Жылдамдықтың уақыттан тәуелділігін t электр жетектің тахограммасы деп атайды.

Электр жетекті жобалағанда статикалық моменттің уақыттан тәуелділігі Мсtжәне жылдамдықтың уақыттан тәуелділігі t тапсырылған болады немесе жобалауға берілген техникалық тапсырмада оларды есептеп тұрғызу  үшін жеткілікті мәлімет беріледі.

6.11 Жүктемелік диаграмманы тұрғызу әдістері

Электр жетектің жұмыс режимдерінің көз қарасынан  өндірістік механизімдердің барлық алуан түрін екі үлкен топқа бөлуге болады: үздіксіз әрекет ететін  және цикылды әрекет ететін механизімдер.Олар  белгілі  Мсt және  t тәуелділіктермен сипатталады, нәтижесінде қозғалтқыштардың типтік жүктемелеріне  алып барады.

Электр жетектің негізгі қозғалыс теңдеуіне сәйкес  жүйедегі абсолютті қатаң механикалық байланыс жағдайы үшін,  жұмыстың әр түрлі этапында қозғалтқыштың моментін электр жетектің статикалық және динамикалық  жүктемесінің ағымдағы мәндерімен анықтайды деп  қабылдауға болады

.Мt= Mct+JΣdωdt                                                                                (237)

Статикалық моменттің уақыттан тәуелділігі Мсt алуан түрлі, олар келесі топтарға бөлінеді:

1) тұрақты жүктемесі бар механизімдер Мс =const

2) айнымалы циклды жүктемесі бар механизімдер, ұзақ уақыт аралығында үнемі қайталанатын;

3) айнымалы циклды жүктемесі бар механизімдер, жолдан тәуелді Мсφ;

4) кездейсоқ жүктемесі бар механизімдер Мсt;

Көп жағдайда механизімдердің кездейсоқ жүктемеде  жүйелі циклды құраушыны бөлуге болады. Есепті ыңғайлы жүргізу үшін шынайы тәуелділікті Мсt әдетте талап етілетін сатылы тәуелділікпен алмастырады.

Айнымалы жүктемемен Мсt жұмыс істегенде, механикалық сипаттамасының қатаңдығы шектелгендіктен, электр жетегінің жылдамдығының лездік   мәндері тапсырылған орташа мәндерінен ср  бір қандайда дәрежеде ерекшеленеді.Электр жетектің жүктемесі өзгергенде, қозғалтқыштың жылдамдығы да  өзгереді, оларды динамикалық мометтің мәнімен анықтайды JΣdωdt  және осыдан электр қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасы М t барлық уақытта бір дәрежеде жұмысшы машинаның 7жүктемелі диаграммасынан Мсt ерекшеленеді. 77суретте қозғалтқыштың М tжәне механизімнің Мсtсыртқы типтік жүктемелі диаграммасы  және жылдамдықтың тахограммасы tкелтірілген.

77 - сурет. Қозғалтқыштың М tжәне механизімнің Мсtсыртқы типтік жүктемелі диаграммасы  және жылдамдықтың тахограммасы t

Электр қозғалтқыштың (ЭҚ) жүктемелі диаграммасы Мt және тахограммасы tбойынша жұмыстың әр бөлігіндегі қуатты анықтауға болады және жұмыс циклындағы эквивалентті қуатты анықтап электр қозғалтқыштың талап етілетін қуатын қор коэффициентімен есепке алып анықтайды.

Электр қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасы Мt алдын ала таңдалған қозғалтқышты асқын жүктелу қабілетін және қызу бойынша тексерудің негізі болып табылады.

Асқын жүктелу қабілеті бойынша тексеру келесі шарттың орындалуын тексеруге апарады:

М макс ≤ М рұқс                                                                                              (238)

мұнда: М макс– қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасынан максималды момент;М рұқс –электр қозғалтқыштың техникалық құжатында берілген, асқын жүктелу бойынша рұқсат етілетін момент.

Егер қозғалтқыштың техникалық құжатында мұндай мәлімет болмаса, онда төмендегі қатынастарды қолдануға болады.

Орындалуы дұрыс тұрақты ток  және синхронды қозғалтқыштар үшін:

Мрұқс=(2-2,5)Мн                                                                                                                      (239)

Қоректендіру кернеуі  10% төмендейтінін есепке алса, асинхронды қозғалтқыш үшін: М рұқс =0,81 Мк. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштар іске қосу моменті бойынша қосымша тексеріледі: М смакс< Мп , мұнда М смакс–жетектің іске қосылуы орындалатын максималды статикалық ммомент, Мп–қозғалтқыштың іске қосу моменті.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1.Жүктемелі диаграмманың анықтамасын бер

2. Жүктемелі диаграмманы қандай жағдайда қолданады

3. Жүктемелі диаграмманы тұрғызу үшін қандай мәліметтер қажет

4. Электр қозғалтқыштың  жүктемелі диаграммасын суреттеп көрсет

6.12 Қозғалтқыштардың номинал жұмыс режимдері

Стандарттың талаптыры бойынша электр қозғалтқыштардың сегіз номиналды жұмыс режимдері бар, оларды S1- S8 деп белгілейді.Үш режимді -  S1- ұзақ мерзімді, S2- қысқа мерзімді, S3-қысқа-қайталама мерзімді режимдері негізгі жұмыс режимдері болып саналады, қозғалтқыштардың техникалық құжаттарында және каталогтарда олардың номиналды мәліметтері беріледі.

Қалған S4- S8 жұмыс режимдерді,  қозғалтқыштардыңқуаттарын еркін жұмыс режимдерде таңдау міндеттерін қарапайымдату  және олардың номенклатурасын кеңейту үшінендірген. Электр қозғалтқыштың номиналды жұмыс режимі деп қозғалтқыштардың техникалық құжатында жасап шығаратын- кәсіпорынның берілген мәліметтеріне  сәйкес жұмыс режимі.

S1 - үзақ мерзімді номиналды жұмыс режимі деп аталатын режимде, қозғалтқыштың температурасы, ол тұрақты жүктелгенде,  қалыптасқан мәніне жетеді. Электр қозғалтқыштыңүзақ мерзімді номиналдыжұмыс режимі екі топқа бөлінеді:1- жүктемесі тұрақты режим; 2-жүктемесі айнымалы режим. Бірінші тип, яғни жүктемесі тұрақты режим желдеткіштердің, сорғыштардың, транспортерлардың, компрессорлардың, тоқыма станоктарының электр жетегіне қатысты. Екінші тип токарлы, фрезерлі, тескіш, прокатты станоктардың электр жетегіне қатысты.Мұндай режимнің жұмыс уақыты t10 мин –бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін жетеді.78 суретте S1-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері көрсетілген.

78 - сурет. S1-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері

S2- қысқа мерзімді номиналды жұмыс режимде номиналды тұрақты жүктемемен жұмыс істейтін уақыты ұзақ еместігінен қозғалтқыштың температурасы қалыптасқын мәніне жетпейді, ал кідіріс уақыты ұзақ, яғни тораптан ажыратылса, қозғалтқыштың бар бөлшектерінің  температурасы қоршаған ортаның температурасына дейін жетіп үлгереді. Осы анықтамадан қысқа мерзімді номиналды жұмыс уақытының критериясы  бұл жұмыстың соңында оқшауламаның максималды температурасының мәні. Бұл режимді сипаттайтын шама – қысқа мерзімді жұмыс уақытының стандартты мәндері орнатылған - tр= 10,30,60,90мин. Электр жетектердің қысқа мерзімді жұмыс режимдері ажыратылмалы көпірлердің, шлюздердің, мұнай газ құбырларының ысырмаларының жетегінде кездеседі. 79 суретте S2-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері көрсетілген.S3-қысқа-қайталама мерзімді номиналды жұмыс режимде тұрақты номиналды жүктемемен қозғалтқыштың қысқа уақыт жұмысы(жұмыс кезеңі- tр) қозғалтқыштың кідіріс кезеңімен(кідіру кезеңі – t0)

алмасып тұрады, бұлкезеңдерде қозғалтқыштың температурасы қалыпты мәніне жетугеүлгермейді.

79 - сурет. S2-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері

Электр жетектердің қысқа қайталама режимдері кең тараған- крандардың, лифтілердің, экскаваторлардың, токарлы және метал кескіш станоктардың электр жетегінде. Бұл режимді  сипаттайтын шама –қатысты ұзақ уақыт қосылуы( ПВ):

ε=tptp+to=tрtц                                                                                             (240)

Каталогтарда қозғалтқыштардың  ПВ(%)  100% үшін мәліметтері берілген: ПВ15,25,40,60,100%. Бұл кезде келесі ескерту жасалады цикл уақыты tц 10мин аспауы тиіс.80 суретте S3-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері көрсетілген.

80 - сурет. S2-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері

Жұмыс процесінде қозғалтқыштың температурасы жоғарлайды және t=(3…4)Tt – кейін, қозғалтқышта бөлінген жылу саны қоршаған ортаға берілетін жылу санына тең болғанда қалыптасқын мәніне жетеді T=Tқ. Бұл тұрақты жүктемемен қозғалтқыш ұзақ мерзім жұмыс істегенде мүмкін. 81 суретте ұзақ(а), қысқа(б), қысқа-қайталама(в) номиналды жұмыс режимдерінде температураның өзгеру графиктері  және жүктелу диаграммалары көрсетілген.

81 – сурет. Ұзақ(а), қысқа(б) , қысқа-қайталама(в) номиналды жұмыс режимдерінде температураның өзгеру графиктері  және жүктелу диаграммалары

S4-S5-режимдер  жиі іске қосылу және  ажыратылуменсипатталады және ол қозғалтқыштың жылу күйіне маңызды әсер етеді. Бұл режимдер үшін іске қосылу саны сағатына 30,60,120, және 240 косылуды құрайды.

S6 - алмасу  режимі, мұндайда тұрақты жүктемемен істейтін  қозғалтқыштың жұмыс периодтары бос  жүріс режимдерімен алмасады.

S7- режим, мұнда қозғалтқыш тұрақты жүктемемен жұмыс істейді және реверс режимі орын алады.

S8 - бұл режимде бір циклда қозғалтқыш жылдамдығының  екі және онан көп денгейде жұмысымен сипатталады.

6.13Қозғалтқышты тандап алудың негізгі төлқұжаттық деректер

Қозғалтқышты таңдау –  электржетекті жобалаудағы   ең жауапты этап, себебі қозғалтқыш энергияның электрмеханикалық түрленуін жүзеге асырады  және электр жетектің техникалық және экономикалық сапасын анықтайды.

Қозғалтқыштарға қойылатын негізгі талаптардың бірі минимум эксплуатациялық және капиталды шығындар кезінде,  оның жұмысының сенімділігі. Бұл талап тек қуаты сәйкес қозғалтқыш таңдағанда қанағаттандырылады. Қуаты артық қозғалтқыш қолданса, онда ПӘК-тің  төмендеуіне, жөнсіз қаржы жұмсалуына  алып келеді, ал асинхронды қозғалтқыштар үшін – қуат коэффициентінің  төмендеуіне алып келеді.Қуаты аз  қозғалтқыштарды қолданса,  механизімнің дұрыс жұмысы  бұзылады, апаттық жағдай пайда болады және қозғалтқыштың дұрыс қызмет мерзімі қысқарады.

Қозғалтқыш қуатын таңдағанда бастапқы негізгі берілген бұл талап етілетін моменттер, ол механизім білігіне келтірілген моментс және механизімнің жұмыс бөлігінің талап етілетін жылдамдығы және үдеуі. Бұл шамалар технологиялық процестің талаптарымен белгіленеді.

Қозғалтқыштың қуатын таңдау міндеті - күрделі есеп, себебі динамикалық режимде,қозғалтқыш өндіретін момент жүктеменің статикалық моментіне тең емес, ал олардың айырмасы- динамикалық момент жетектің жалпы инерция моментіне тәуелді, оның құрамында қозғалтқыштың инерция моменті де бар. Осыған байланысты динамикалық режимдер маңызды роль атқарғанда, бұл қуатты таңдау міндеті екі этапта шешіледі : біріншіден қозғалтқыштың қуатын алдын ала таңдайды және сонан соң оны асқын жүктелу қабілетімен қызу бойынша тексереді. Жеке жағдайда, қозғалтқыш қалыпты режимде жұмыс істегенде (М=Мс), қозғалтқыштың қуатын талап етілетін статикалық моментпен Мс және  жылдамдық бойынша тікелей таңдайды.

Қозғалтқыш қуатын төлқұжаттық деректер бойынша таңдағанда, оның  негізгі номиналды параметрлері есепке алынады. Номиналды параметрлер бұл - қозғалтқыш бүкіл қызмет  көрсету мерзімінде төтеп бере алатын параметрлер.

Асинхронды қозғалтқыштар  үшін берілетін параметрлер:

- Uн-статор орамасыныңноминалды кернеуі;

- Pн  -қозғалтқыш  білігіндегі номиналды қуат;

- Iн- статордағы номиналды ток;

- fн – тораптағы кернеудіңноминалды жиілігі,

- nн – ротордың номиналды айналу жиілігі;

- cos  - қуат коэффициенті;

- н - номиналды ПӘК.

Сонымен қатар каталогтарда  асинхронды қозғалтқыштар үшін кернеудің екі мәні келтіріледі 380/220В. Осыдан  220В- статор орамасының фазалы кернеу.Іске қосу тогының еселігі -Iп/Iн ;Іске қосу моменттің еселігі - Мп/Мн

Максималды моменттің еселігі – немесе қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілеті:

(241)

Роторы фазалы АҚ үшін құжатында ажыратылған ротор орамасы кезінде сақиналы түйіспелер арасындағы кернеу U2нжәне ротор орамасындағы ток I2н.

Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін төлқужаттық параметрлер:

- Uн  -якор орамасы және коллектор есептелген кернеуі;

- Pн  - қозғалтқыш білігінде өндірілетін  қуат;

- Iн– тораптан тұтынатын рұқсат етілетін максималды ток;

- Iян– номиналды жүктелгенде якор тогы;

- Iвн– номинаалды кернеуде қоздыру орамасының тогы;

- nн – номиналды  айналу жиілігі

- н - номиналды ПӘК.

Қозғалтқышты жылдамдығы бойынша таңдау мәселесі электр жетегінің түрін таңдаумен байланысты емес және оның жұмыс режиміне, реттеу сапасының көрсеткіштеріне қойылатын талаптарға және қозғалтқышты механизммен біріктіру ерекшеліктеріне сәйкес шешіледі. Егер электржетекке динамикалық дәлдікке қатаң талаптар қойылса, онда қозғалтқыштың номиналды жылдамдығы және тиісінше редуктордың беру коэффициенті қозғалтқышпен және іске қосу кезіндегі механизммен жиналған кинетикалық энергияның минимумы бойынша анықталады. Қалған жағдайларда бұл мәселе редуктордың беру коэффициенті барынша аз кезінде қозғалтқышты механизммен жанасуының ыңғайлылығы ескеріле отырып шешіледі. Мысалы, пмех=700÷740 айн/мин механизмінің кіріс білігінің номиналды айналу жылдамдығы кезінде қозғалтқышты 750 айн/мин номиналды жылдамдыққа таңдап, редукторсыз болуы мүмкін.

Қорытындысында электр жетектерін жобалау кезінде шешім қабылдаудың ең жалпы принциптері қарастырылғанын атап өткен жөн. Әрбір кәсіпорын көптеген кейде қарама-қайшы факторларды ескере отырып, жобалау міндеттерін шешеді және бұл шешімдер мұнда баяндалған жобалаудың жалпы қағидаттарына сәйкес келмеуі мүмкін.

Өзін - өзі бақылау сұрақтары

1. Қозғалтқыштардың номиналды жұмыс режимдерін ата

2. Қозғалтқыштың қуатын есептеу және таңдау әдістерін ата

3.Түрлендіргіштің қуаттарын есептеу және таңдау әдістерін ат

4.Қозғалтқыштың номиналды жұмыс режимдері үшін электр жетектің жүктемелі диаграммаларын суреттеп көрсету.

5. Ұзақ мерзімді жұмыс режимін түсіндір

6. Қайталам-қысқа мерзімді жұмыс режимін түсіндір

7. Ұзақ мерзімді жұмыс режимінен қысқа мерзімді жұмыс режимінің айырмашылығы неде

8. Қосылу ұзақтылығы деген терминді түсіндір?

9. Электр жабдықтардың номиналды қуаты деген терминді түсіндір

10. Электр жетегі үшін қозғалтқыштарды таңдау критериялары

6.14 Есептеу мысалдары

Есеп.

Параллель қоздырылған тұрақты ток қозғалтқыш үшін есептеу және тұрғызу:

а) қозғалтқыш режиміндегі табиғи механикалық. электромеханикалық және жасанды сипаттамаларды (нұсқаға сәйкес)

б) тежелу кезінде зәкір тізбегіне енгізілетін реостат кедергісін анықтау және нұсқаға сәйкес тиісті тежелу сипаттамасын құру.

Есептеу үшін бастапқы деректер 1-кестеде келтірілген:

1. қозғалтқыштың номиналды қуаты Рн, кВт,

2. якорьдің номиналды тогы Іян, А,

3. номиналды айналу жиілігі, пн, айн/мин,

4. номиналды пайдалы әсеркоэффициенті, 𝜂н,%.

1 кесте –Бастапқы деректер

| нұсқа | Рн, кВт | Іян, А | пн, айн/мин | 𝜂н,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 14,6 | 945 | 79 |
| 2 | 8,0 | 44 | 975 | 83 |
| 3 | 12,0 | 64 | 1450 | 84 |
| 4 | 18,0 | 94 | 1470 | 86 |
| 5 | 4,0 | 12 | 960 | 77 |
| 6 | 15 | 40 | 1430 | 85 |
| 7 | 17 | 45 | 1470 | 86 |
| 8 | 32 | 82 | 2940 | 88 |
| 9 | 16 | 86 | 1440 | 85 |
| 10 | 7,0 | 19,5 | 1420 | 83 |
| 11 | 4,5 | 26 | 725 | 77 |
| 12 | 6,0 | 33 | 740 | 82 |
| 13 | 12,0 | 65 | 740 | 84 |
| 14 | 55 | 31 | 2950 | 80 |
| 15 | 8,0 | 43,5 | 1450 | 83 |
| 16 | 24 | 124 | 2950 | 87 |
| 17 | 6,7 | 19,0 | 730 | 83 |
| 18 | 37 | 96 | 2920 | 88 |
| 19 | 17,0 | 45 | 1450 | 86 |
| 20 | 17,0 | 45 | 1460 | 86 |
| 21 | 5,2 | 22,6 | 730 | 84 |
| 22 | 60 | 160 | 2980 | 865 |
| 23 | 10 | 50 | 1450 | 86 |
| 24 | 2,5 | 11 | 950 | 85 |
| 25 | 24 | 80 | 2940 | 88,5 |
| 26 | 15 | 78 | 1460 | 88 |

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар.

«Электр машиналары» курсынан параллель қоздырылған тұрақты тогы қозғалтқышының электромеханикалық (механикалық) сипаттамасы тура сызық болып табылатыны белгілі. Демек, оны құру үшін екі нүкте координаттарын анықтау қажет және жеткілікті: бос жүріс нүктелері (0, ωо ) және номиналды нүктелер (Іян , ωн ) немесе (Мн , ωн).

Есептеу үшін негізгі формулалар:

ωн =0,105· пн -қозғалтқыштың номиналды бұрыштық жылдамдығы;

Rян =0,5 Rн ( 1-пн) - якорьдің номиналды активті кедергісі;

Мн =Рн / ωн-қозғалтқыштың білігіндегі номиналды айналу моменті;

ωо=Uн/кф - бос жүрістің бұрыштық жылдамдығы, мұнда кф-коэффициент.

Реттеу сипаттамаларын құру үшін қозғалтқыштың электромеханикалық (механикалық) сипаттамасының теңдеуін пайдалану қажет

ω=(U/кф) – (IRян /кф) және арақатынасын алу:

а) закір кедергісін өзгерту арқылы жылдамдықты реттеу кезінде

ωиск =ωо [1 (Iян (Rян +Rқос)) / Uн )];

б) берілген кернеудің шамасын өзгерту арқылы жылдамдықты реттеу кезінде

ωо иск =k ωо, мұнда k-берілген кернеудің шамасы қанша рет өзгеретінін көрсететін шама.

в) берілген магнит ағынының шамасын өзгерту жолымен жылдамдықты реттеу кезінде:

ωо талап = ωо / k, ωиск =ωо -Δωиск

Зәкір тізбегіне қосылатын тежеу кедергілерінің шамасы тежеу тәсіліне байланысты анықталады:

- динамикалық тежеу кезіндеRт =(Ет /Іт) – Rян;

–рекуперативті тежеу кезінде Rт =(Uн-Ет /Іт) – Rян;

– кері қосудың тежелуі кезінде Rт =(Uн +Ет /Іт) – Rян.

Тиісті тежегіш сипаттамаларын тұрғызу нұсқауларға сәйкес орындалады.

Әдебиеттер тізімі

1Новиков В.А. Электропривод в современных технологиях. Учебник.- М.: Издательство Академия, 2014. - 400с.

2 Дементьев Ю. Н., Завьялов В. М., Кояин Н. В., Удут Л. С. Электропривод типовых производственных механизмов. - М.: Юрайт, 2017. - 403 с.

3 Щичков  Л.П. Электрический привод. - М.: Академия, 2017. - 408 с. 4

4 Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода. – М.; Л.: Госэнергоиздат, 2013. – 772 с.

5  Сухинин Б.В., Сурков В.В., Цырук С.А., Феофилов Е.И. Оптимальное по точности (быстродействию, энергосбережению) управление электромеханическими объектами. Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. -140 с.

6 Мачулин, П. С. Современные проблемы разработки электропривода / П. С. Мачулин. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. -2016. - № 10 (114). -273-275 с.

7  Б.В. Сухинин, В.В. Сурков. Современные проблемы оптимального управления электроприводами и пути их решения. Изд-во МАИ,  - 2015. – 584 с

8  Сыромятников В. Я., Сыромятникова Т. Н. Решение примеров и задач в электроприводе: практикум, Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск, гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2013. - 60 с.

9  Микитченко А.Я. Сборник задач по теории электропривода, Академическая и специальная литература. 2014. - 541 с

10  В.И.Мелешин. Транзисторная преобразовательная электроприводов, Москва: Техносфера, 2013. - 475 с

11  Едгулов Марис Муаедович. Цифровая система управления электроприводами с функцией выбора алгоритма и параметров: Техносфера, 2013.- 632 с.

12  Белоусов И.М. Микроконтроллерное управление асинхронным двигателем, М, МГИУ, 2019, выпускная квалификационная работа бакалавра, страница 35 (всего 45 стр).

13  Осипов О.И. Частотно-регулируемый асинхронный электропривод: Учебное пособие по курсу "Типовые решения и техника современного электропривода" - М.: Издательство МЭИ, 2012. - 79 с

14.Туганбаев, И.Т. Теория автоматического управления: учебник для студентов электротехнических, электромеханических и электроэнергетических специальностей / И. Т. Туганбаев; МОН РК; Казахский агротехнический ун-т С. Сейфулина. - Алматы : Эверо, 2013. - 193 с.

15 Г.Г. Соколовский. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. –М: «Академия», 2016. -265 с.

16Соколов М. М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. М.: Энергия,2015. - 544с.

17 Шваб К.Төртінші индустриялық революция; ред. алқаның төрағасы М.М. Тәжин; ауд. Н.Б. Ақыш, Л.Ә. Бимендиева, К.І. Матыжанов. - Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 200 с. - (Рухани жаңғыру)

18 Под общ. ред. Герасимова В. Г. Электротехнический справочник 2. М.: Энергия, 2011. - 640с.

19 Смирнов А.Д., Антипов К.М.Справочная книжка энергетика. М.: Энергоатомиздат, 2014. - 440с.

20 Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. М.: Энергоиздат,2017. – 576 с.

Корабаева К.З., Сахметова Г.Е., Суворов А.С.

«Автоматтандырылған электр жетектің теориясы»

Оқу құралы

Редактор Тасыбаева Ш.Б.

Басылымға қол қойылған ____._____.2020ж

Қағаз форматы  XxY  1/16

Баспаханалық қағаз. Офсетті басылым. Көлемі 10,62 б.б.

Тираж ________дана. Тапсырыс № _________

©  М. Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан  Мемлекеттік университетінің баспасы

М. Әуезов  атындағы ОҚМУ Баспа орталығы,  Шымкент қал., Тауке хан даңғылы, 5