КАЛДЫГОЗОВ Е. К.,   КАЛДЫГОЗОВ А.Е.

МҰНАЙ ШИКІЗАТЫН ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ГИДРОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІ

Оқу құралы

Шымкент – 2019ж.

УДК 665.664.2.013 - 665.664.4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің оқу-әдістемелік бірлестігімен мұнай өңдеу және мұнай химиясы процестері саласында арнайы мамандандырылған бакалавриаттарға, студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, сонымен қатар колледждер мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған оқу құралы ретінде ұсынылған.

| Рецензенттер: |  |
| --- | --- |
| Надиров К.С. | - М.Әуезов атындағы ОҚМУ "Мұнай-газ ісі" кафедрасының меңгерушісі, химия ғылымдарының докторы, профессор |
| Сагинаев А.Т. | - химия ғылымдарының докторы, Атырау мұнай және газ институтының "мұнай және газ өңдеу технологиясы" кафедрасының профессоры |
| Масенова А.Т. | - ҚР ҰҒА Отын және органикалық катализ институтының гидрогенизациялық процестері бойынша зертхана меңгерушісі, химия ғылымдарының докторы, профессор |

Калдыгозов Е.К. КалдыгозовА.Е. Мұнай шикізатын қайта өңдеудің гидрокаталитикалық процестері, Оқу құралы, Шымкент, типография «Алем», 2019.- 179 б.

ISBN 978-9965-865-05-3

Осы оқу құралында алынатын мұнай өнімдері шикізатының теориялық негіздері, негізгі параметрлері мен  сипаттамасы  көрсетілген. Қолданылатын катализаторлардың құрамы мен қасиеттері және олардың ықпал ету механизмі,гидрокаталитикалық процестерді жүргізу мен басқарудың технологиялық негіздері мен оларды сипаттайтын  технологиялық сұлбалары және өнеркәсіптік қондырғылардың технологиялық регламенті келтірілген.

|  | Өз еңбегімізді Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнаймыз. Авторлар |
| --- | --- |

АЛҒЫ СӨЗ.

Бұл оқу құралында гидрогенизациялық процестердің теориялық негіздері мен негізгі параметрлері,алынатын мұнай өнімдері шикізатының сипаттамасы, қолданылатын катализаторлардың құрамы мен қасиеттері және олардың ықпал ету механизмі,процестерді жүргізу мен басқарудың технологиялық негіздері: гидротазалау, риформинг, гидроизомеризациялау, гидрокрекинг, гидродеалкилдеу, гидрирлеу және соңында оларды сипаттайтын технологиялық сұлбалары келтіріліп мазмұндалған.Технологиялық регламент өнеркәсіптік қондырғылар үшін аса маңызды.Сонымен қатар мұнай шикізатын гидрогенизациялық өңдеу кезінде көмірсутектердің химиялық термодинамикасы мен түрленуі қарастырылған.Жекелеген тараулар мұнай өңдеудегі гидрокаталитикалық процестерді одан әрі өнеркәсіптік қолдану перспективаларына арналған.Кітапта бензинді, керосинді, газойльді және майлы дистилляттарды гидротазалау, моторлы отындар мен майларды өндіру үшін пайдаланылатын гидрокрекинг, сондай-ақ хош иісті нафтенді және изопарафинді көмірсутектерді алу мақсатында жүргізілетін гидродеалкилдеу, гидрирлеу және гидроизомеризациялау, барлық өнеркәсіптік гидрогензациялық үдерістерге арналған технология жағдайлары сипатталған.Гидрокаталитикалық технологиялық процестердің отандық және шетелдік өнеркәсіптік қондырғыларының техникалық сипаттамалары мен сұлбалары келтірілген,сондай-ақ олардың осы процесті жүргізудің технологиялық режимдері сипатталған және көмірсутектердің термодинамикалық негіздері мен химиялық түрленуі қысқаша қарастырылған.Үдерістерді жүргізудің технологиялық шарттары мен түрлі параметрлердің процеске әсері талданды.Оқу құралы мұнай өңдеу және мұнай химиясы процестері саласында мамандандырылған бакалаврларға, студенттерге, магистранттарға, докторанттар мен колледждер мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, сондай-ақ мұнай өңдеу және мұнай-химия зауыттарына қызмет көрсететін инженерлік-техникалық қызметкерлерге ұсынылады.

Кітапта 197 бет. 60 кесте., 47 ил., 29 кітапхана сілтемелер.

ҚР Шымкент: Мұнай және газ, 2019, 179 б

Кіріспе

Мұнай өңдеудегі гидрокаталитикалық процестерге катализаторлардың қатысуымен сутегі ортасында жүзеге асырылатын процестер жатады. Каталитикалық әсердің ерекшелігі бойынша гидрокаталитикалық процестерді келесі түрлерге жіктеуге болады:

1.	Жеңіл бензинді фракцияларды гидрокаталитикалық изомеризациялау(С4-С6)

Изомеризациялау процесінің мақсаты жеке изопарафинді көмірсутектерді алып, оны мұнай химиясы мен автомобиль бензиндерінің жоғары октанды және экологиялық таза тауарлық сұрыптарын өндіру үшін, негізгі шикізат-компоненті ретінде қалыптастыру.

2. Тікелей айдалатын бензиндердің түрлі фракцияларының каталитикалық риформингі. Риформинг процесінің негізгі мақсаты бензиндердің октандық санын арттыру немесе жекеленген хошиісті көмірсутектерді алу болып табылады.

3.	Мұнай шикізатынының сапасын жақсартудың каталитикалық гидрогенизациялық процестері:

3а. Отын (бензинді, керосинді, дизельді) фракцияларын гидротазарту.Алынатың өнімдер моторлы және авиациялық отындарды дайындау үшін қолданылады.

3б. Жоғары қайнайтын және қалдық фракцияларды (вакуумдық газойльдерді, майларды, парафиндерді және мұнай қалдықтарын сусыздандыру. Бұл процестер мұнай шикізаты құрамынан гетероорганикалық қосылыстарды жоюға арналған.

4.	Гидрокрекинг-мұнай шикізатының каталитикалық деструктивті гидрогенизациясы, ол:

4а. Гидродепарафинизациялау жолы арқылы автобензиндердің октан сандарын арттыру және төменгі қату температурасына ие мұнай өнімдерін алу мақсатындағы мұнай шикізатының (отын фракцияларының, майлардың, гидравликалық сұйықтықтардың) селективті гидрокрекингі.

4б. Вакуумдық газойльдер мен төмен октанды бензиндердің жеңіл гидрокрекингі- бензиндегі изопарафинді көмірсутектердің құрамын арттыру және дизельді фракцияларды бір уақытта ала отырып каталитикалық крекинг шикізатын гидро дайындау тәсіліне сәйкес келеді.

4в. Мұнай өңдеуді тереңдету мақсатында дистиллятты шикізаттың (вакуумды газойльдердің) және мұнай қалдықтарының терең гидрокрекингі.

4г. Реактивті отындар мен майлардың негізгі сұрыптарын алу мақсатында керосин мен майлы дистилляттарды гидродеароматизациялау.

Қазіргі заманғы әлемдік мұнай өңдеудегі гидрокаталитикалық процестер кез келген МӨЗ құрамына, әсіресе күкіртті, жоғары күкіртті және парафинді мұнай өңдеу кезінде міндетті түрде кіретін процестер болып табылады.Бұл келесі себептерге байланысты:

- күкіртті және жоғары күкіртті,сондай-ақ парафинді мұнайларды өңдеу үлесінің жалпы тепе-теңдікте үздіксіз өсуі (1-кесте);

- тауарлық мұнай өнімдерінің сапасына табиғатты қорғау талаптарын қатаңдату;

-шикізатты алдын ала терең гидрожақсартуды талап ететін белсенді және селективті катализаторларды қолдана отырып каталитикалық процестерді дамыту (мысалы, каталитикалық риформинг және крекинг процестері үшін);

- мұнай өңдеуді одан әрі тереңдету және мұнай-химия саласы үшін шикізат дайындау қажеттілігі және т. б.

Мұнайды тікелей айдаудан % - ға қатысты әлемнің түрлі елдерінің МӨЗ-дағы гидрокаталитикалық процестердің үлесі.

| Мұнай шикізатын қайта өңдеудің гидрокаталитикалық процестері | АҚШ | Батыс Еуропа | Ресей | Қазақстан Республикасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Каталитикалық изомеризация 2. Каталитикалық риформинг 3. Гидротазалау 4. Гидрокрекинг | 5,6 23,6 43,6 8,1 | 0,8 15,5 30,0 3,2 | 0,2 9,3 28,0 0,6 | 5,0 30,0 35,0 0 |

Жоғарыда айталған мұнай шикізатын қайта өңдеудің гидрокаталитикалық процестерінің барлық түрлеріне тән жалпы белгілерікелесі тұрғыда жіктеледі:

- химиялық түрлену-бір процесте орын алатын (мысалы, каталитикалық риформингте және басқаларында жұмсалатын) сутегі қысымының қатысуыменіске асырылады;

- гидрокаталитикалық процестерде  мұнай шикізатының химиялық түрленуі би-немесе көп функционалды әсер ететін катализаторларда жүзеге асырылады;

- гидрокаталитикалық процестердің барлық катализаторларының құрамында гидрирлеу - дегидрлеу гомолитикалық реакцияларының (Pt, Pd, Co, Ni) өтуіне жауапты компоненттер болады. Гетеролитикалық реакцияларды жүзеге асыратын екінші компонент ретінде: изомеризация, циклизация, крекинг, негізінен қышқылданған алюминий оксиді, алюмосиликат, цеолит, сондай-ақ молибден, вольфрам сульфидтері және т. б. қолданылады.

I Тарау.Мұнай шикізатын өңдеудің гидрокаталитикалық процестері.

  - Мұнай өңдеу және мұнай химиясында гидрогенизациялық процестерді қолдану.

Крекингтің кемшілігі-кокстың пайда болуы, бұл крекинг-бензиннің айтарлықтай аз мөлшерде шығуына  себепші болады. Крекинг кезінде коксалауды жою үшін сутегіге бай жеңіл өнімдерді ыдыратып, оны қайтадан кеміген бөлігінесутегін енгізе отырып толықтыру қажет.Сондықтан логикалық тұрғыдан қарағанда жәй крекинг, тек сутегінің тікелей қатысуымен болатын дүние екенін аңғарамыз.Мұндай өнеркәсіптік процестер түрін -гидрогенизациялық деп атаймыз.

Гидрогенизация - тиісті жағдайларда катализаторлардың әсерімен жүретін,өзіне сутегін қосу арқылы жүзеге асатын реакциялардың жиынтығын айтамыз. Гидрогенизация процестері қалыпты қысым кезінде мұнай өнеркәсібінде қолданылмады, өйткені олар өте "нәзік немесе сезімтал" катализаторларды (мұнай өнімдеріндегі әрдайым құрамында болатын,тез уланатын күкіртті және басқа да зиянды қосылыстар қатысында) талап етеді. Жоғары температура кезінде сутегінің жоғары қысымы хош иісті көмірсутектерді конденсациядан сақтап қана қоймай, сонымен қатар қажетсіз жоғары конденсирленген хош иісті көмірсутектердің ыдырауына ықпал етеді. Мұнай өнеркәсібінде қолданылатын гидрогенизациялық процестер катализаторлардың қатысуымен 250-430°С-да, 30-32МПа, көлемдік жылдамдығы 0,5-10 сағ-1 және құрамында сутекті газ 360-600 м3/м3 шикізат айналымында өтеді.Сонымен қатар жоғары молекулалық қосылыстардың ыдырау процесі қатар жүреді, оның ішінде күкірт және азот бар, күкіртсутегі мен аммиактың  пайда болуын байқаймыз .

Күкіртті сутегі айналмалы газдағы сутегімен бірге кейбір қарапайым күкіртті қосылыстардың реакциясы нәтижесінде пайда болуы мүмкін.Гидрогенизациялау кезінде қолданылатын катализаторлар негізінен екі функцияны орындайды: гидрирлеуші (күкірт, оттегі және азот қосындыларымен реакциялар) және ыдырататын (крекирлеуші).Катализатордың қасиеттеріне, негізгі өнім мен шикізаттың сапасына,өту тәртібінебайланысты гидрогенизациялық процестер бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді.Бұл процестерді мысалыға аммиак және метил спирті сияқты бірқатар өнімдерді синтездеу үшін қолдануға болады.Осымен қатар сұйық майлардан қатты майлар өндіру, сондай-ақ көмір және сланец шайырларынан сапалы өнімдерді  алу тікелей катализаторларға байланысты.

Мұнай өңдеу өнеркәсібінде гидрогенизациялық процестерді қолдану арқылы жоғары сапалы мұнай өнімдері мен күкірт немесе күкірт қышқылын ала отырып, күкіртті және жоғары күкіртті мұнайды өңдеудің маңызды мәселелері шешімін тапты.Технологияны таңдау сияқты, нақты үдерістің бағыты мен өздеріне қажетті нақты шешім қабылдауы өндірісшілердің алға қоятын мақсаттарына  байланысты. Гидрокаталитикалық (гидрогенизациялық) процестердің негізгі мақсаты өнімнің көмірсутек құрамын айтарлықтай өзгертпей сапасын жақсарту болып табылады.Кейбір жағдайларда көмірсутек құрамы өзгертілген өнімдер алу қажеттілігі туындайды, сонда деструктивті гидрогенизация – гидрокрекинг, гидроизомеризация және риформинг процестерін жүзеге асыруға тура келеді.

Гидрогенизациялық (гидрокаталитикалық) процестерді зерттеуге Н.Д.Зелинский, А.Е.Фаворский, С.В.Лебедев, С.А.Фокин, В.Н.Ипатьев, И.Д.Тиличеев, Д.И.Орочко, М.С.Немцов, В.П.Молдавский, Г.Д.Закумбаева, В.М.Капустин, В.С.Ахметов және басқа да ғалымдар үлкен үлес қосты.

Мұнай өңдеу өнеркәсібіндегі гидрогенизациялық (гидрокаталитикалық) процестер барлық аймақтарда үлкен көлемде қолданылып келеді.Олардың қолданысқа кеңінен таралуының себебі,негізінен өндірілетін мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын талаптардың артуымен қатар  және қайта өңдеуге түсетін күкіртті және жоғары күкіртті, сондай-ақ парафинді шайырлы мұнайдардың едәуір көлемімен байланысты.

Мұнай шикізатын қайта өңдеудің гидрокаталитикалық процестерінің аталған барлық  түрлеріне тән жалпы белгілері :

- химиялық түрлену - бір процесте түзілетін (мысалы, каталитикалық риформингте және басқаларында жұмсалатын) сутегі қысымының қатысуымен жүреді;

- гидрокаталитикалық процестерде  мұнай шикізатының химиялық түрленуі би-немесе көп функционалды әсер ететін катализаторларда жүзеге асырылады;

- гидрокаталитикалық процестердің барлық катализаторларының құрамында гидрирлеу - дегидрлеу гомолитикалық реакцияларының (Pt, Pd, Co, Ni) өтуіне жауапты компоненттер болады. Гетеролитикалық реакцияларды жүзеге асыратын екінші компонент ретінде: изомеризация, циклизация, крекинг, негізінен қышқылданған алюминий оксиді, алюмосиликат, цеолит, сондай-ақ молибден, вольфрам сульфидтері және т. б. қолданылады.мұнай шикізатының гидрокаталитикалық процестерге химиялық түрленуі би-немесе полифункционалды әсер ететін катализаторларда жүзеге асырылады;

Гидрогенизациялық (гидрокаталитикалық) процестердің бірнеше түрі бар.

Деструктивтік гидрогенизация-мотор отындарын пайдалана отырып төмен молекулалық көмірсутектердің пайда болуымен қатар,шикізаттың жоғары молекулалық компоненттерінің ыдырауымен қоса болатын, қысыммен сутекті өзіне қосудың бір немесе көп сатылы каталитикалық процесі.Шикізат ретінде қоңыр және тас көмірлерді, коксты, генераторлық және бастапқы шайырды (деготь) айдаудан қалған қалдықтарды; мұнайды қайта өңдеудің қалдық өнімдерін (мазут, гудрон, крекинг - қалдықтар), сондай-ақ мұнайды бастапқы айдаудың ауыр дистилляттарын (350-500°С) және қайталама процестерді (крекинг және кокстеудің газойльдері); жоғары күкіртті мұнай мен асфальт-шайырлы заттардың жоғары құрамы бар мұнайды пайдалануға болады.

Гидркрекинг-шикізаттың жоғары молекулалық компоненттерінің ыдырауымен және процесс пен шикізаттың жағдайларына байланысты өнімдердің кең гаммасын алуға мүмкіндік беретін көмірсутектердің түзілуімен қатар жүретін бір немесе екі сатылы каталитикалық процесс (қозғалмайтын немесе қозғалатын қабатта), олар:сұйытылған газдан майларға дейін және күкірттің аз мөлшері бар мұнай қалдықтарына дейінгі аралықты қамтиды.Шикізат ретінде бензинді пайдалануға болады; керосин-солярлы фракциялар және вакуумдық дистилляттар (бензин, реактивті және дизель отындарын алу үшін); мұнайды қайта өңдеудің қалдық өнімдері (бензин, реактивті және дизель отындарын алу үшін); гачи және парафиндер (жоғары индексті майларды алу үшін); жоғары күкіртті мұнай, күкіртті және жоғары күкіртті мазуттар (дистиллятты өнімдерді немесе құрамында күкірті төмен оттық мазутты алу үшін).

Құрылымдық емес гидрогенизация.Бұл дистиллятты шикізаттың барлық түрлеріне ұшырауы мүмкін бір сатылы каталитикалық процесс.Нәтижесінде олар керісінше өздері ыдырамай, өз қасиеттерін жақсартады: негізінен қанықпаған көмірсутектерден алынады.Кейбір жағдайларда жоғары сапалы өнімдерді алуға болады, мысалы диизобутиленнен изооктан.

Мұнай және басқа да көмірсутекті фракцияларды жақсартудан басқа құрылымдық емес гидрогенизация бірқатар синтездерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді: синтетикалық бензин алады.Бұл реакция қатты парафин, церезин және метанол арқылы синтездеуге мүмкіндік береді.

Гидротазалау–гидрокрекингпен деструктивті гидрогенизация процестеріне қарағанда, жеңіл болып өтетін бір сатылы процесс. Процесс 380 - 430°С, 30 - 66 ат кезінде, 100 - 600 м3/м3сутегі бар газдың айналымы 100-600 м3/м3 және 3 – 10сағ -1көлемді жылдамдығы кезінде катализаторды қолдана отырып (әдетте алюмо-кобальтмолибден немесе алюмоникель-молибденді) өтеді. Гидротазартуға (немесе гидротазартуға) бастапқы айдалған мұнай да, сондай-ақ термокаталитикалық процесстердегі газдан майларға мен парафинге дейінгі алынатын әртүрлі шикізаттар ұшырауы мүмкін. Гидротазалау каталитикалық риформинг шикізатын күкіртсіздендіру үшін, яғни күкіртті, жоғары күкіртті және парафинді мұнайдардан реактивті және аз күкіртті дизель отынын алу үшін қолданылады. Гидротазалау кезінде негізінен күкірт органикалық және оттегі және азот қосылыстарының ішінарасында деструкция жүреді. Ыдыраған өнімдер күкіртті сутегіні, суды, аммиакты және қаныққан немесе хош иісті көмірсутектерді түзе отырып сутегімен қанықтырылады.

Қалыпты алкандардың гидрокаталитикалық изомеризациясы (С4-С6). Бұл процестердің негізгі мақсаты бензиндердің октандық санын арттыру немесе жеңіл изопарафинді көмірсутектерді алу болып табылады. Каталитикалық риформинг-жоғары октанды бензиндерді алу үшін бензинді фракцияларды қайта өңдеу, тауарлық хош иісті көмірсутектерді (бензол, толуол, ксилол) бөлу және техникалық сутегін, сондай-ақ мұнайхимияға арналған шикізат өндіру процесі.

Гидродеалкилдеу - 20-70ат және 540-760°С кезінде сутегі ортасында жүргізілетін процесс(төмен температурада катализатор қажет).

Оның мәні алкилароматикалық көмірсутектерді 60-90% (бір өту үшін) моноароматикалық көмірсутектерге айналдыру дәрежесін арттыру. Гидродеалкильдеуге жеке қосылыстарға (толуол, ксилолдар сияқты) және әр түрлі құрамдағы қоспаларға ұшырауы мүмкін. Гидродеалкилдеу хош иісті көмірсутектерді, әсіресе бірінші кезекте, бензолды алу кезінде ең көп қолданылады.

Гидрогенизациялық қондырғыларды сутегімен қамтамасыз ету  үлкен мәселе.Сутегі шығыны процесс шарттарына және өңделетін шикізаттың құрамына байланысты.Шикізаттағы күкірттің құрамы мен қысым жоғары болған сайын, сутегі шығыны соғұрлым көп болады.Осылайша, қысым үш есе артқан кезде сутегі шығыны 3,2-3,3 есе өседі.Процесте катализатордың крекирлеуші функциясына қарағанда сутегі шығыны соғұрлым жоғары.Сутегінің ең азы, дистилляттарды гидротазалау кезінде жұмсалады, яғни катализатордың гидрирлеу функциясы басым процестерде. Бір мұнайдың фракцияларын  қайта өңдеу кезінде сутегі шығыны фракцияның молекулалық салмағының ұлғаюына қарай артады.Арнайы алынатын сутегі, каталитикалық риформинг кезінде алынатын сутектен едәуір қымбат екенін атап өткен жөн.

  - Мұнай шикізатының гидрогенизациялық процестерінің технологиясына әсер ететін факторлар мен теориялық негіздер.

Бұрын да айтылып кеткендей басқа да каталитикалық процесстер сияқты,  гидрогенизациялық процестердің негізгі параметрлеріне температура, қысым, шикізат берудің көлемдік жылдамдығы, құрамында циркуляцияланатын сутекті газ мөлшері және ондағы сутегінің құрамы жатады.

Температура. Температураның жоғарылауымен процестің беріктігі артады, бұл гидрогенизация өнімдеріндегі күкірт, азот, оттегі және металл құрамының төмендеуіне әкеледі.Температураның жоғарылауына қарай сутегі шығыны артады, содан кейін аздап төмендеуі мүмкін, өйткені дегидрлеу реакциясы басталуы мүмкін. Алайда, осы уақытқа дейін сутегі шығыны температураның жоғарылауы кезінде өте тез өседі. Сондықтан, процестің температурасын мүмкіндігінше бір қалыпты төмен ұстау ұсынылады,әрине, егер де бұл өнім сапасына әсер етпесе. Бұл ретте катализатордың улануының жылдамдығын азайтуға тырысу керек.Гидротазалау кезінде температураны 260-415°С шамасында ұстап тұру қажет.Егер температура жоғары болса, мысалы 400-455°С, гидрокрекинг реакциялары басым болады.

Гидрогенизациялық процестердегі қысымдыжүйедегі жалпы қысым мен айналмалы газдағы сутегінің парциалды қысымын ескере отырып, оны жан-жақты ауқымды түрде қарастыру керек.Сутегінің парциалды қысымының жоғарылауы салдарынан гидрирлеу жылдамдығы артады да күкіртті, азотты, оттегі мен металдарды барынша толық бөліп алуға, сондай-ақ қанықпаған көмірсутектерді қайтадан құрамын толықтыруға қол жеткізіледі; деструкцияны (гидрокрекинг) тудыратын катализаторларда хошиісті көмірсутектер мен асфальтендердің құрамы төмендейді және катализаторлардың кокстануы азаяды, бұл олардың қызмет ету мерзімін арттырады.Сондай-ақ айналмалы газдағы сутегінің құрамын барынша қажетті деңгейде ұстап тұру керек.

Мұнай өнеркәсібінде қолданылатын гидрогенизациялық процестер катализаторлардың қатысуымен 250 - 430°С, 30 - 32 МПа, көлемдік жылдамдығы 0,5 - 10 сағ-1 және шикізаттың  360-600 м3/м3айналмалы сутекті газ құрамы болады.Бұл ретте жоғары молекулалық қосылыстардың ыдырауы орын алады, оның ішінде күкіртті сутегі мен аммиак түзе отырып, күкірт пен  азоты  бар қосылыстарды атауға болады.Күкіртті сутегі айналмалы газдағы кейбір қарапайым күкіртті қосылыстардың сутегімен бірге реакциясы нәтижесінде пайда болуы мүмкін.

Гидрогенизациялау кезінде қолданылатын катализаторлар негізінен екі функцияны орындайды: гидрирлеуші (күкірт, оттегі және азот қосындыларының реакциялары) және ыдырататын (крекирлеуші).Катализатордың қасиеттеріне, негізгі өнім мен шикізаттың  сапасына,өту тәртібіне байланысты гидрогенизациялық процестер бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл процестерді мысалыға аммиак және метил спирті сияқты бірқатар өнімдерді синтездеу үшін қолдануға болады. Осымен қатар сұйық майлардан қатты майлар өндіру, сондай-ақ көмір және сланец шайырларынан сапалы өнімдерді  алу тікелей  катализаторларға байланысты.

Шикізатты берудің көлемді жылдамдығы гидрогенизация процесінің нәтижелеріне қатты әсер етуі мүмкін.Жылдамдықтың жоғарылауы реакциялардың қарқындылығын төмендетуге алып келеді, соның салдарынан сутегі шығыны мен кокстануы төмендейді.Гидрирленуге ұшыраған өнім неғұрлым жеңіл болса, процесте соғұрлымжоғары көлемді жылдамдықты ұстап тұруға болады.Әдетте көлемді жылдамдық 0,5 - 7сағ-1 деңгейінде сақталады. Қайталама (екіншілік) процестерден алынған өнімдерді қайта өңдеу кезінде көлемді жылдамдықты  осындай фракциялық құрамды, бірақ мұнайды бастапқы (біріншілік) қайта өңдеу кезінде алынған өнімдерді қайта өңдеу жылдамдығымен салыстырғанда төмендетуге тура келеді.Осылайша, 240-350°С  фракциясын Ромашкинский түріндегі күкіртті мұнайды бастапқы өңдеу кезінде көлемді жылдамдықты 4 сағат-1 деңгейінде ұстап тұруға болады, албірақ қайталама (екіншілік) өңдеу қондырғыларында (термиялық және каталитикалық крекинг)дәл сол мұнайдан алынған тура сондай фракцияны қайта өңдеу кезінде көлемді жылдамдықты 2-1, 5 сағат-1-ге дейін төмендетуге тура келеді.

Өңделетін шикізаттағы күкірттің құрамы да өте маңызды: ол жоғары болған сайын, соғұрлым көлемдік жылдамдық төмен болуы тиіс, өйткені органикалық күкіртті қосылыстарды гидрирлеу жылдамдығы басқа қосылыстарға (құрамында оттегі бар қоспаларды қоспағанда) қарағанда жоғары.Көлемдік жылдамдықты таңдау шикізаттың табиғаты мен фракциялық құрамына, сондай-ақ оны алу технологиясына (бастапқы айдау немесе қайталама процестер) байланысты. Қандай да бір шикізатты қайта өңдеу кезінде осы шикізатқа сәйкес көлемді жылдамдықты ұстап тұру  қажет.Егер қондырғыға шикізаттың жаңа түрі бағытталса, көлемді жылдамдықты өзгертуге тура келеді; бұл ретте қондырғының өнімділігі және технологиялық режимнің басқа да параметрлері өзгереді.Егер жаңа шикізат бұрын өңделетін шикізатпен салыстырғанда көлемді жылдамдықты арттыруға мүмкіндік берсе,онда қондырғының өнімділігі де артады.Өзгермеген температуралар, көлемдік жылдамдық және жалпы қысым кезінде құрамында айналмалы сутекті газ бен шикізаттың арақатынасы буланатын шикізаттың үлесіне, сутегінің парциалды қысымына және катализатормен түйісудің ұзақтығына әсер етеді.

Реакция жылдамдығы. Әртүрлі мұнай өнімдерін гидрогенизациялау реакцияларының жылдамдығы жеткіліксіз зерттелсе де, кейбір заңдылықтар анықталған. Әдетте, құрамында оттегі бар қосылыстар күкіртті көмірсутекті радикалдармен салыстырғанда оңай гидрирленеді, ал бұл, өз кезегінде, тиісті азот бар қосылыстарға қарағанда жеңіл. Егер шикізатта катализаторлық улар болмаса,онда белсенді катализаторларда қанықпаған көмірсутектерді гидрирлеу қамтамасыз етіледі. Гидрирлеу жылдамдығы тек режимге ғана емес, фазалық күйге, катализатордың құрылымы мен белсенділігіне де байланысты. Температура катализатордың бетінде өтетін реакциялардың жылдамдығына ғана емес, сонымен қатар катализатордың ішіндегі белсенді орталықтарға диффузияға да (әсіресе гетерофазды жүйелерде) әсер етеді.Температураның жоғарылауы кезінде көмірсутектердің ұшқыштығының жоғарылауы салдарынан сұйық фазаның мөлшері азаяды, бұл диффузия жылдамдығының артуына әкеледі.Реакция жылдамдығын арттыру мақсатында температураны жоғарылатужағымсыз реакцияларға әкелуі мүмкін, бұл  газ бен кокстың көп мөлшерінің түзілу нәтижесіндегі мақсатты өнімдердің шығуын едәуір төмендетеді.

  - Гидрокаталитикалық процестер реакциясының химизмі, термодинамикасы және кинетикасы.

Әртүрлі гидрогенизациялық процестерде көптеген реакцияларөтеді. Әдетте, температураның жоғарылауымен гидрокрекинг реакциялары күшейтіледі, яғни С - С байланыстарының үзілуі болатын реакциялар (мысалы, деалкилдеу, сақиналардың үзілуі, тізбектердің үзілуі). Егер сутегінің парциалды қысымы жеткіліксіз болса, бірге жүретін Н2 бөлінуімен және олефиндер мен хош иісті көмірсутектердің пайда болуымен қатар С - Н байланыстарының үзілуі де орын алады. Ірі молекулалардың ыдырауы нәтижесінде пайда болатын қанықпаған көмірсутектердің гидрирлеу реакциясы сутегін өзіне қосып алады да қаныққан көмірсутектерге айналады.Бірінші кезекте, диендер гидрирлеуге ұшырайды. Олефиндер процесте үлкен рөл атқарады, олар қалыпты температурада да катализаторлардың қатысуымен оңай гидрирленеді. Алайда құрамында металдары бар катализаторлардың көпшілігі күкіртпен уланады, сондықтан құрамында күкіртті қосылыстар бар олефинді шикізатты гидрирлеудің өнеркәсіптік қондырғыларында молибден, вольфрам немесе хром тотықтары немесе сульфидтері, кейде VIII топтағы металдар тотықтарымен немесе сульфидтерімен бірге қолданылады. Мұндай тотық сульфидті катализаторлар салыстырмалы қалыпты температура мен жоғары қысымда жоғары белсенділікке ие. Қанықпаған, әсіресе циклоолефинді қосылыстар хош иісті көмірсутектерге қарағанда әлдеқайда жеңіл әрі тез қанығады.

Расында, никель мен платинада катализаторлық улардың болмауы себепті бөлме температурасында да хош иісті көмірсутектерді гидрирлеуге қабілеттігі артатынын байқаймыз.

Гидрокрекинг реакциялары өте күрделі — ыдыраумен және гидрирлеумен қатар циклдердің изомеризациясы, үзілуі және қайта топталуы, алкилденуі, гидро-деалкилденуі және т. б. өтеді. Зерттеулер нәтижелері гидрокрекинг механизмі каталитикалық крекинг механизмімен ұқсастығын айқындады, бірақ гидрирлеу реакцияларының  қиындағанын көрсетті. Крекинг кезінде түзілетін олефинді көмірсутектерді жылдам гидрирлеу катализаторда кокстың түзілуін болдырмайды және катализатордың крекирлеуші белсенділігін тұрақты қамтамасыз етеді. Бұл, сондай-ақ жүйедегі сутегінің салыстырмалы жоғары парциалды қысымы кәдімгі каталитикалық крекингке қарағанда төмен температураларда крекингтің жылдам өтуіне себепші болады және катализатордың регенерациясыз ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Мұнай фракцияларын гидрирлеу кезінде молекулалық салмағы төмен парафиндердің гидрокрекингі қолайсыз болып есептеледі, себебі ол жеңіл көмірсутектердің тіпті метанның түзілуіне дейін әкеледі.Жоғары қайнайтын фракциялар мен мұнай қалдықтарын қайта өңдеу кезінде парафин гидрокрекингі қажет, өйткені нәтижесінде ашық түсті мұнай өнімдеріне сәйкес келетін қайнау температурасы бойынша парафиндер түзіледі.Мұндай реакциялар қысыммен және тотықты немесе сульфидті катализаторлардың қатысуымен өтеді.Бұл процестердің жылдамдығы термиялық крекинг жылдамдығынан аз ғана артық. Олефиндердің гидрокрекингі парафиндердің гидрокрекингіне қарағанда әлдеқайда жеңіл өтеді. Алайда, екі кластағы көмірсутектердің гидрокрекингі бір аралық өнімдердің пайда болуымен өтеді деп болжауға болады. Нафтендер С3-С4 көмірсутегіне ыдырайды. Мысалыға,алты мүшелік нафтендер (циклогександар) бес мүшелік нафтендерге (циклопентанға) изомерленуі мүмкін (сондай-ақ метилциклопентандағы циклды ыдыратпай ашады).

Полициклдық нафтендердің гидрокрекингі, мысалы, декалин, сәйкесінше қалыпты парафиндердің (C10H22) гидрокрекингіне қарағанда оңайырақ өтеді; бұл ретте изоқұрылымды парафиндермен моноциклдық бес мүшелік нафтендер салыстырмалы түрде көп болады.Кәдімгі гидрокрекинг кезінде  жоғары сапалы бензин өндіру үшін,орнын басқан моноциклді хош иісті көмірсутектерді түзе отырып, полициклді хош иісті құрылымдардың қаныққан сақиналарын үзіп,ішінара гидрирленуі, аса маңызды реакциялардың бірі болып есептеледі. Мұндай үзілудің нәтижесінде пайда болатын бүйірлік тізбектер оңай ыдырайды. Моноциклді хош иісті көмірсутектер изопарафиндермен қатар бензиннің жоғары октанды санын тудырады, сондықтан гидрокрекинг кезінде оларды басқа қосылыстарға айналып кетпеуін қайтымсыз ету керек; бұл жағдайда сутегі шығыны да азаяды. Полициклді хош иісті көмірсутектердің гидрокрекингі кезінде құрамында изоқұрылымы көп парафинді көмірсутектері бар (гидрооқшаулау), аса жеңіл хош иісті, нафтенді және парафинді көмірсутектер түзіледі. Қышқылдық  қасиеттері бар катализаторлардың қатысуымен гидрооқшаулау басқа гидрирлеу реакцияларымен бір мезгілде өтеді. 350°C жоғары температураларда реакциялардың тепе-теңдігі изопарафин емес, қалыпты құрылымдағы парафиндердің түзілу жағына қарай ығысады. Нафтендік көмірсутектер үшін температураның кері құбылысы байқалады.Егер алдына мотор отынын алу мақсаты қойылса, гидрооқшаулау парафиндердің гидрокрекингі кезінде үлкен мәнге ие болатынын ескерген жөн.

Гидрогенизациялық процестер жағдайында күкірттің органикалық қосылыстары өздеріне тән көмірсутектер мен күкіртті сутегіге айналады,мұндағы реакция аралық күкіртті қосылыстардың пайда болуы арқылы өтуі мүмкін.Меркаптандар, сульфидтер және дисульфидтер салыстырмалы жағдайларда оңай әрі жеңіл гидрирленеді.Циклдық күкіртті органикалық қосындылар сутегіні өзіне қосып алу нәтижесінде сақинаның үзілуі мен  парафинді немесе алкилароматикалық көмірсутегінің пайда болуымен түсіндіріледі. Мысал ретінде күрделі күкірт органикалық қосылыстарды — бензотиофен мен дибензотиофендерді түрлендірудің екі сызбасын келтіруге болады:

Фракциялардың молекулалық салмағының өсуіне қарай азотты қосылыстарды құрамынан толық алып тастау мүмкіндігі шектеледі. Бұған катализатор мен тасымалдағыштың құрамы да әсер етеді. Алюмосиликатты тасымалдағыштағы вольфрам дисульфидінің қатысуымен гидрокрекинг кезінде, шикізатта азотты қосылыстардың болуы, аммиак пен аминдердің пайда болуы салдарынан изомеризация реакцияларын ішінара бәсеңдетеді. Қазандықтарды және дизельді отындарды және майлайтын майларды гидротазалаудың өнеркәсіптік процестерінде, негізгі сипаттағы азотты қосылыстарды толық жоюға қол жеткізу қажет,  бұрыннан белгілі жәйттарды ескерсек, бұл  мұнай өнімдерінің тұрақтылығын нашарлатады,сол себепті- мұнай түсінің нашарлауы мен сақтау кезінде ерімейтін жауын-шашынның пайда болуын байқаймыз.

Оттегі бар органикалық қосылыстар әдетте көмірсутектер мен судың пайда болуымен гидрирлеу реакциясына оңай түседі.Мұнай мен мұнай қалдықтарының күрделі шайырлы және асфальтенді заттарында оттегі көп болады, сондықтан оларды көмірсутекті өнімдерге айналдыру айтарлықтай қиындық туғызады.Құрамында оттегі бар қосылыстар шайырлар мен асфальтендер аса маңызды,себебі оларгидрогенизация кезінде төмен молекулалық көмірсутектер мен суға айналады.Осы қосылыстардан басқа, әртүрлі шикізатта фенолдар мен нафтендік қышқылдар болуы мүмкін, олардың гидрогенизациясы кезінде тиісті көмірсутектер мен су түзіледі.Жоғары белсенді молекулалары бар мұнай крекингінің аралық өнімдері асқын тотықты және тотығудың басқа аралық өнімдерін қалыптастыра отырып оттегімен өзара әрекеттеседі.Бұл оттекті қосылыстар әдетте гидрирлеу кезінде оңай жойылады.

Жоғарыда қарастырылған қосылыстардың барлық үш түрі де бір мезгілде болады, бірақ кейде барлық үш гетероатомдар бір молекулада да болады.Мұндай молекулалар жоғары қайнайтын фракцияларда және мұнай мен көмірді қайта өңдеудің қалдық өнімдерінде болады.Олар әдетте сутегі аз және кейде мұнай бар металдармен байланысты.

Мұнайда никельмен қатар басқа да металдар -темір, мыс, алюминий, титан, ванадий, молибден және т. б. болуы мүмкін.Мұнай және мұнай өнімдеріндерінің құрамында сырттан қосалқы түрде бірге жүретін басқа да элементтер де (мұнай өндіру және оны қайта өңдеу кезінде)кездеседі.Металл органикалық қосылыстар катализаторлық улы болып табылатын бейтарап металдың өзін  бөле отырып, белсенді катализаторлардың қатысуымен ыдырайды. Ол катализатордың бетінде адсорбцияланады, бұл катализатордың белсенділігі мен таңдауын төмендетеді.Ванадий гидротазалау процесінде салыстырмалы түрде оңай бөлініп алынады, ал никельді жоюүшін бірнеше қиындықтар туғызады.Ванадий атомдары катализатордың сыртқы жағында шоғырланады, ал никель атомдары – ішкі тесіктерінде орналасқан.

Катализатордың қатысуымен күкіртті қосылыстардың біртіндепөзгеруі орын алатын жағдайды ескерсек,онда олардың олефиндер мен құрамында оттегі бар қосылыстарға толық айналатынын байқаймыз.

1.4. Гидрокаталитикалық процестердің катализаторлары, олардың әсер ету механизмі.

Гидрогенизациялық процестердің катализаторлары бірнеше функцияларды орындайды. Олар гидрирленетін, дегидрленетін, ыдырататын (крекирленетін) және изомериленетін функцияларға бөлінеді.

Бірінші функцияға негізінен VIII топтағы металдар және периодтық жүйенің VI тобындағы кейбір металдардың тотықтары немесе сульфидтері кіреді. Крекирлеуші функция алюминий тотығымен, алюмосиликаттармен, магнийсиликаттармен немесе белсендірілген сазбен қамтамасыз етіледі. Әдетте тасымалдаушылар да изомерлейтін функцияны орындайды. Егер крекирлеуші және изомерлеуші компоненттің белсенділігін арттырғысы келсе, катализаторды фтор немесе хлор галоидтармен өңдеуге болады.Егер гидрирлеуді күшейту қажет болса, онда гидрирлеуге ықпал ететін металдың құрамын арттырады немесе промоторларды қосады, көбінесе  сирек жер металдары пайдаланылады.Галоидтерді қосу тек крекирлеуші ғана емес, сонымен қатар изомерлейтін қабілеттілікті күшейтуге ықпал ететінін атап өткен жөн.Кейбір жағдайларда екі функцияның қатысуымен  бір қосылысты алу орын алады, мысалы, вольфрам дисульфиді. Кейде сульфидтер мен металл тотықтары еркін күйде (тасымалдауышсыз) реакциялардың  қышқылдық қасиеттерін анықтайды.Мысал ретінде гидрооқшаулау және гидрокрекинг реакцияларында, сондай-ақ көмірсутектердегі еселенген байланыстардың қанығу реакцияларында каталитикалық белсенділігі бар вольфрам дисульфидін алуға болады.

Гидрирлеуші катализаторларды келесі түрлерге бөлуге болады.

1. Қанықпаған көмірсутектерді және хошиісті көмірсутектерді қанықтыру реакцияларындапайдаланылатын,таза күйінде немесе тасығыштар қалпындағым металдар (платина, палладий, никель). Олар процесті төмен температураларда жүргізуге мүмкіндік береді, бірақ шикізатта катализаторлық улар болмауы тиіс.

2. Кизельгур, алюминий немесе магний тотығының қышқылдық тасығыштарындағы металдың тотықтары менсульфидтері (немесе олардың үйлесімі). Олар негізінен потенциалды катализаторлық улардың қатысуымен,қаныққан гидрирлеу реакцияларында қолданылады.

3. Алюмосиликаттың, магнийсиликаттың, алюминий тотығының (қышқылдық) немесе белсендірілген саздың қышқылдық тасығыштарындағы металл тотықтары мен сульфидтері (немесе олардың үйлесімі). Бұл катализаторлар көбінесе гидроизомерлеу және гидрокрекинг жүргізу үшін қолданылады.

Гидрогенизациялық қондырғылардың жұмысында каталитикалық улар үлкен зиян келтіреді. Көп жағдайда  V топтың элементтері (азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут) және VI топтың элементтері (оттегі, күкірт, селен, теллур) VIII топтың металдарына қарағанда улау қабілетінің жоғары екенін білеміз (темір, кобальт, никель, платина, палладия).Улар катализаторға берік адсорбцияланып  не олармен химиялық өзара әрекеттесіп,катализатордың белсенді орталықтарын бұғаттайды. Катализаторлық улардың тотығуы нәтижесінде катализаторды регенерациялау кезінде оларды бейтараптандыруға қол жеткізіледі, алайда улармен күрестің ең жақсы тәсілі уландырғыш қоспаларды ыдырату немесе байланыстыру үшін катализатормен толтырылған қосымша (шикізат барысы бойынша бірінші) реакторды орнату болып табылады.

Күкіртті қосылыстар шикізаттың барлық түрлерінде бар болғандықтан, күкіртке төзімді катализаторларды қолдану керек. Мұндай катализаторлар металл сульфидтері болып табылады. Қазіргі заманғы процестердің көпшілігінде катализаторлар ретінде порист тасығышта молибденмен араласқан кобальт немесе никель қолданылады (негізінен алюминий тотығы), кейде сульфидті никельвольфрам катализаторы қолданылады. Әдетте катализаторлар тотыққан түрде шығарылады:олар күкіртті шикізатты гидрогенизациялау кезінде толық  кобальт (немесе никель) және молибден тотықтары немесе біртіндеп сульфид түріне өтеді.Жиі жүктегеннен кейін катализаторды "айналдырады", алдын ала күкіртті сутегімен немесе күкіртті қосындылармен және сутегімен өңдейді.

Әсіресе сульфидті қалыпқа ауыстырылған молибденді катализаторлар С - S байланыстарының үзілуі нәтижесінде өтетін гидрирлеу реакцияларында өте белсенді болып келеді.Тура осындай жағдайды, мысалы, алюминий тотығындағы кобальт молибденде байқаймыз, сондай-ақ  катализатордың жоғары жылуға төзімділікке ие болуы, бұл оның қызмет ету мерзімінің ұзаруына  ықпал етеді.Екінші жағынан, С - С байланыстардың үзілуіне қатысты гидрокрекинг катализаторының белсенділігінің аздығы, соның салдарынан күкіртті жою үшін талап етілетін жағдайларда төмен қайнайтын өнімдердің түзілуі шамалы екенін көруге болады.

Гидрогенизациялық процестердің катализаторлары әртүрлі, бірақ оларды атқаратын жұмысы бойынша мынадай түрлерге жіктеуге болады: мұнай дистилляттарын гидротазалау катализаторлары; мұнай шикізатының мұнайдан мазутқа дейінгі гидрокрекинг катализаторлары, деалкилдеу катализаторлары.

1.5. Өнеркәсіптік қондырғылардың гидрогенизациялық процестерін басқару негіздері.

Қазіргі уақытта гидрогенизациялық процестерді жүзеге асыратын көптеген түрлі жүйелер мен қондырғылар типтері бар.Гидрогенизациялық қондырғылар жүйесін катализатордың жай-күйі бойынша екі топқа бөлуге болады: реактордағы катализатор бір немесе бірнеше қабаттарда қозғалмайтын күйде болатын жүйелер және қозғалмалы катализаторы бар жүйелер.Екінші топқа келесі қондырғыларды жатқызуға болады: катализатор жалған көрінген күйде, паста түрінде, коллоидтық суспензия түрінде.

Технологиялық гидрогенизациялық процестер бір немесе одан да көп сатыда жүруі мүмкін. Процестегі өңделетін шикізаттың сапасына және түпкі мақсатына қарай гидрогенизациялық процестердің 1-3 сатылары болады. Гидрирлеу және әсіресе гидротазалау процестерінің көпшілігі бір сатыда өтеді.Кейбір гидрокрекинг жүйелері бір не екі сатыда жүреді. Бұл екі сатыда жүретін  гидрокрекингтің техникалық процестері үшін қажет, онда шикізат ретінде аса ауыр мұнай қалдықтарын немесе техникалық процестерді пайдаланады, оның мақсаты - неғұрлым жеңіл өнімдерді барынша алу.Сондықтан  бірінші сатыда, шикізатты күкіртті және әсіресе азотты қосылыстардың уларынан тазарту жүргізіледі. Катализаторлар ретінде көбінесе вольфрам мен никель түйіршіктелген тотықтары қызмет етеді, екінші сатыда көмірсутектерді деструкциялау және мақсатты өнімдерді түзе жүретін гидрокрекингтің негізгі процестері орын алады. Гидрогенизация процестері  реакциялардың негізгі бағытының принципі бойынша келесі түрлерге жіктелуі мүмкін: деструктивті гидрогенизация, гидрокрекинг, құрылымдық емес гидрогенизация, гидротазалау және деалкилдеу.

Май өндірісінде, гидрогенизациялық процестер әртүрлі модификацияларда қолданылуы мүмкін. Жеңіл жағдайлардаде парафинденген майды сумен тазарту кезінде,олардың хош иісті көмірсутектерге айналуын да, гидрокрекинг те байқамаймыз, бірақ тазартылған майдың шығуы мен сапасы, майлайтын майларды сазбен тазалау кезіндегі  көрсеткіштерінен айтарлықтай асып түседі.Сондықтан майды гидротазалау әлемнің барлық елдерінде кеңінен қолданылады.

Селективті тазартудың орнын алмастыратын, қатаң жағдайлардағы  фракцияның гидрирленуі (әсіресе әртүрлі күкіртті мұнайдарды өңдеу кезінде алынған) көптеген  жұмыстардың  техникалық тұрғыдан жүзеге асырылатынын байқатты, бірақ қазіргі уақытта арнайы және жоғары индексті майларды алуды қоспағанда, экономикалық тұрғыдан тиімсіз екенін аңғаруға болады.Яғни, селективті тазалаудан гөрі,гидрирлеуүлкен шығындарды талап ететінін көрсетіп тұр.Неғұрлым жоғары қысымды пайдалана отырып,бастапқы шикізаттағыконденсирленген хош иісті көмірсутектердің көп болуымен  қатар оларды тиісті нафтендерге айналдыру үшін,гидрирлеуді қатаң жағдайларда жүргізу, шығындардағы айырмашылықтардыкөрсетеді. Қатаң режимге қарағанда,жұмсақ режимде айтарлықтай тұтқырлығытөмен индексті  майды алуға болады. Сондықтан қазіргі уақытта майларды селективті тазалау әдісінің орнын алмастыратынгидрирлеу процесінің жүруіне шектеулер қойылған.

II Тарау. Бензиндердің гидрокаталитикалық изомеризациясының өнеркәсіптік процестері.

2.1 Бензиндерді гидрокаталитикалық изомеризациялау процесініңмақсаты және атқаратын рөлі.

Автомобиль бензиндері өндірісінің өсуі және оның антидетонациялық қасиеттеріне қойылатын барлық талаптар, 80-180°С бензин фракцияларының каталитикалық риформингінің қуатын едәуір ұлғайтуды талап етті. Каталитикалық изомеризациялау және қазіргі заманғы мұнай өңдеу процестерінің мақсатты, автобензиндердің жоғары октанды изокомпоненттерін немесе мұнайхимия шикізатын, ең алдымен изопренді каучукты синтездеу үшін изопентан алу болып табылады.

Шикізат ретінде қ.қ. - 62°С тікелей айдалған фракциялары, каталитикалық риформинг рафинаты, n-пентан және n-гексан немесе газдарды фракциялау кезінде бөлінген олардың қоспалары алынады.Процесс сутекті газ ортасында жүргізіледі. Катализатордың кокстануының нәтижесінде,сутексіз жүрген процесс металл не қышқылдың активті орталықтарын тез улайды.Крекингтің жанама реакцияларын басу үшін, процесті айналмалы сутекті газдың  жоғары қысымымен жүргізіледі.

Кокс түзілмеуі үшін изомерлеудісутегі ортасында және қысымның қатысуымен жүргізіледі.Өнеркәсіптік процестер келесі жағдайларда жүреді:

| Температура,°С | 66-480 |
| --- | --- |
| Қысым, ат | 14-105 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 1-2 |
| Сутегі қатынасы: шикізат,моль/моль | от 1: 1 до 6: 1 |

Мақсатты өнімнің шығуы - 88-92 октанды санымен изомеризат (зерттеу әдісі) - 93-97% (масс.) құрайды, ал процестің жанама өнімі-отын ретінде қолданылған құрғақ газ.

АИ-93 және АИ-98 жоғары сапалы автомобиль бензиндерінде, алкилдеу және изомеризациялау процестерінде алынған,құрамы 25-тен 45% - ға дейін жететін изопарафинді көмірсутектер болуы тиіс.Оларды каталитикалық крекинг және риформинг процестеріндегі  бензиннің жоғарғы хош иістендірілген компоненттеріне қосқанда,алынған бензиндердің пайдалану қасиеттерін жақсартатынын байқаймыз.Сондықтан АИ-93 және АИ-98 бензиндері өндірісінің ұлғайта отырып, осы өндірістердің қуатын арттыру қажет.

Изомеризация процесініңтиімділігі,шикізат ретінде төмен октанды компоненттер – қ.қ. - 62°С фракциясы және каталитикалық риформинг рафинаттарын пайдалану болатындығында.Бұл шикізатты  негізінен пентан және гексан фракциялары құрайды.Бұл шикізат, ГФҚ-дан және КФҚ-дан алынған С5 және С6 фракциялары, катализатордың қатысуымен сутегінің ортасында изомерленеді.Изоқұрылмды жоғарғы октандық саны бар көмірсутектерді алады.Пентан фракциясын изомеризациялау кезінде жоғары октан саны бар өнім алынады.Қ-пентанды изомеризациялау мұнай өңдеу үшін ғана емес, сонымен қатар мұнай - химия өнеркәсібі үшін де қызығушылық тудырады, өйткені изопентанды дегидрирлеуарқылы изопренді аламыз,ал ол каучук үшін таптырмас шикізат болып табылады.Сол себептен изомеризация процесі- жоғары октанды бензиндерді өндіру үшін де, бағалы синтетикалық каучуктерді алу үшін де пайдаланыталын әдіс болып есептеледі.

C5-С6 көмірсутектердің изомеризациясы кезіндегі өнімдерінің жоғары детонациялық беріктігі мен жоғары булануы,жоғары сұрыпты бензиндердің құнды компоненттерінің бірі болып есептеледі.Әсіресе хош иістендірілген компоненттермен изомеризаттардың бір-бірімен араласқаннан кейінгі, жоғарғы октандық  санын(зерттеу әдісі бойынша)айтсақ болады.Егер С5-С6 көмірсутегі фракцияларын изомеризациялау өнімінің октандық саны 98-деп қабылданса, онда көрсетілген қоспаларда ол 103-104-ке дейін өседі.Осы көрсеткіш бойынша изомеризат, изобутан бутилендермен алкилдеу өнімінен кем түспейтінін аңғарамыз.

2.2. Жеңіл парафинді көмірсутектерді изомеризациялау процесініңхимиясы мен реакция механизмі.

Парафиндердің изомеризация реакциялары қайтымды реакцияларға жатады,мұнда оның көлемі өзгермей және аздаған экзотермиялық әсермен (6-8 кДж/моль) жүреді. Сондықтан термодинамикалық тепе-теңдік тек температураға байланысты: төмен температура тармақталған изомерлердің пайда болуына және жоғары октандық санды изомеризат алуға қолайлы. Осы температурада изомерлердің тепе-тең құрамы, n-парафин молекуласындағы көміртегі атомдары санының ұлғаюымен жоғарылайды. Қатты катализатордағы парафинді көмірсутектерді изомеризациялау екі бағыт бойынша жүргізіледі: гидрирлеу - дегидрирлеу және изомеризациялау. Көміртегі молекуласы катализаторға жеткенде, осы молекуланың сутегі атомдарының бірі металл орталығында адсорбцияланады да, ал онымен байланысты көміртегі атомы қышқыл орталығында қалып қояды. Адсорбцияланған молекула изомеризацияланады және молекулалық сутегінің әсерінен каталитикалық беттен ығысып шығып кетеді.

Дегидрирленетін не қышқылдық белсенділігі бар бифункционалды катализаторларында алдымен катализатордың металл орталықтарында n-парафинді дегидрлеу жүргізіледі. Қышқыл орталығында пайда болған олефин карбоний-ионға айналады, ол оңай изомерленеді. Изомерленген карбоний-иондар, протонды катализатордың қышқыл орталығына қайтара отырып, тиісті олефиндерге айналады, содан кейін изомеризацияның металл орталықтарында гидрирленеді.

Қышқыл катализаторларының қатысуымен көмірсутектерді изомеризациялау реакциялары карбоний-иондық механизм бойынша өтеді. Реакцияны бастау үшін шикізатқа олефиндердің болуы жеткілікті.Катализатордың протоныС4Н8 олефинмен карбоний-ионынтүзейді:

Карбоний-ион н-Бутан молекуласымен өзара әрекеттесіп, нәтижесінде н-бутаннан жаңа карбоний-ион пайда болады:

Бұл карбоний-ион бұдан әрі тұрақты үшінші карбоний-ионға айналады:

Үшінші карбоний-ион аралық циклдық көмірсутек сатысы арқылы пайда болуы мүмкін:

Циклдық көмірсутек метилен топтары арасындағы байланыс арқылы үзіледі және протон-босаған байланысқа қосылады:

Сол немесе басқа жолмен пайда болған үшінші карбоний-ион,н-бутанның жаңа молекулаларымен тізбекті реакцияны жалғастырады; бұл кезде изобутан алынады:

Бензинді фракцияны изомеризациялау кезінде көмірсутекті шикізат бірқатар химиялық процестерге ұшырайды: н-парафиндерді изомеризациялау, бес мүшелік циклоалкандарды дегидроизомеризациялау және гидрокрекинг. Реакторда изопарафинді көмірсутектер концентрациясының ұлғаюына әкелетін, келесі негізгі реакциялар біртіндеп және параллель өтеді, бұл бензиннің октандық санының артуына ықпал етеді.Октанды санды арттыру үшін н-парафинді көмірсутектерді изомеризациялау реакциялары жүргізу маңызды, атап айтқанда н-пентанды изомеризациялау кезінде изопентан түзіледі, ал н-гексаннан 2,3 диметил бутан түзіледі.Н-парафинді көмірсутектерді изомеризациялау реакциясы- жоғары октанды санға ие тармақталған тізбектердің пайда болуымен, қосылыс құрылымының өзгеруін немесе айналуын білдіреді.

Изомеризация реакциялары жұмыс жағдайларына және реакциялар кинетикасына байланысты,изомерлердің соңғы таралуы  мен қайтымды процестерінің  тепе-теңдік жағдайда өтетінін байқаймыз. Деректерге сүйене отырып изомеризация реакцияларынан басқа да, кері әсерін тигізетін реакциялардың да жүретінін  аңғарамыз.Изомеризация процесінің шикізатында болатын нафтендік қосылыстарға циклопентан (ЦП), метилциклопентан (МЦП) және циклогексан (ЦГ) жатады. Бұл нафтенді сақиналар үзіліп,парафиндер түзіп гидрирленеді. Мысалы, бес мүшелік циклоалкандарды дегидроизомеризациялау кезінде нафтенді сақиналар ашылады:

Сақинаның үзілуі салдарынан реакцияның үлесі температураның жоғарылауымен артады,ал олардың жүруі  реактордың нақты жұмыс жағдайлары үшін тепе-тең құрамдармен анықталады.

Изомеризациялау реакторының типтік жағдайларында нафтендік сақиналардың парафиндегі конверсиясы шамамен 20-30% құрайды.

Нафтендік немесе циклдық компоненттер изомеризация реакцияларын тежейді, демек, олардың көп мөлшерде болуы тиімсіз болып табылады.

Шикізаттың циклдық компоненттері парафиндерді изомеризациялау кезіндегі белсенді орталықтар санын азайта отырып,катализаторда адсорбцияланады. Олар сондай-ақ сутегіні тұтынады, бұл дегеніміз изомеризация реакциясының тепе-теңдігі тұрғысынан тиімсіз болып табылатын жылудың бөлінуіне әкеліп соғады.Осы қосылыстардың қажетсіздігіне қарамастан, олар C5-C6 фракциясының табиғи құрамдас бөлігі болып табылады. Сондай-ақ шикізаттың басқа да қажетті компоненттерін құрамын бұзбай, оларды жою қиын.

Жоғарыда атап өткен реакциялармен қатар (мысалы, изомеризатта изопарафиндердің көптеп жинақталуы) басқа да процестер болады: алкандардың қалдықтармен гидрирленуі немесе жеңіл алкандарды изомеризациясының  гидрокрекингі.

C5-C6 қосылыстарының гидрокрекинг реакцияларының үлесі аз. Дегенмен, C7 парафиндері, гидрокрекингте  C3 және C4 компоненттерінің оңай түзілуімен жүреді. Гидрокрекинг реакциялары сутекті тұтынғандықтан,шикізаттағы  C7+ қосылысының  изомеризациялау процесіндегі  құрамы шектеледі.

С7Н16С3Н8+С4Н10

Қышқыл компонентінің изомеризациялау механизмі әдебиетте толық сипатталған [11-12].

2.3 Бензинді фракцияны изомеризациялау процесінің катализаторлары.

Мұнай өңдеуде, хлормен немесе фтормен активтелген алюминоплатинді катализаторлар негізінде, С4-С6 n-парафиндерін изомеризациялаудың төмен және жоғары температуралы процестері кеңінен таралған.

Негізгі катализаторлар ретінде: Фридель - Крафтс катализаторлары, вольфрам сульфиді, бифункционалды, бағалы металдары бар цеолит немесе кешенді катализаторлар алынады.Қазіргі уақытта қышқыл тасығыш құрамында платина немесе палладий (алюминий оксиді, цеолит) элементтері бар  бифункционалды катализаторлар кеңінен тараған.

Пентан-гексан фракциясын изомеризациялау, катализаторы ретінде құрамында хлоры бар органикалық қосылыстармен өңделген платина қолданылады. Изомеризация катализаторлары процестің ең төменгі температурасы кезінде реакцияның оптимальді жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс. Өйткені изомеризацияның температурасы төмендегенде изомердердің шығуы артады да,крекинг пен диспропорциялау процесінің, тиімсіз жанама реакцияларының қарқындылығын төмендетеді.

Н-алкандарды изомеризациялаудың заманауи бифункционалды катализаторларында металл компоненті ретінде платина мен палладий, ал тасымалдаушы ретінде - фторланған немесе хлорланған алюминий оксиді, сондай-ақ алюминий оксиді матрицасына енгізілген алюмосиликаттар немесе цеолиттер пайдаланылады.

Қатты катализатордағы парафинді көмірсутектерді изомеризациялау екі бағыт бойынша жүргізіледі: гидрирлеу – дегидрирлеу және изомеризациялау. Көміртегі молекуласы катализаторға жеткенде, осы молекуладағы сутегі атомдарының бірі металл орталығында адсорбцияланады, ал онымен байланыстағы көміртегі атомы қышқыл орталығында қалады. Адсорбцияланған молекула изомеризацияланадыда, молекулалық сутегінің әсерінен каталитикалық беттен ығысып шығады.

Катализаторларды бес негізгі топқа бөлуге болады: Фридель – Крафтс катализаторлары, вольфрамсульфиді, бифункционалды катализаторлар, асыл металды синтетикалық цеолиттер (сирек кездесетін металдар қоспаларын қоса алғанда) және кешенді катализаторлар (Фридель – Крафтс катализаторларымен бифункционалды және цеолиткатализаторлардың қоспалары).

Фридель-Крафтстің катализаторлары көп жағдайда хлорлы сутегімен бел сендірілген көмірсутегіның жиынтығы түрінде,сусыз хлорлы алюминийден (кейде үш хлорлы сурьма) тұрады. Фридель-Крафтстің катализаторларын пайдалана отырып изомерлеуді 2,0 МПа және 40 - 120°С кезінде, нетіпті 24-50°С кезінде (хлорлы бром негізіндегі катализаторлар) жүзеге асыруға болады. Бірақ та, өндірістік процестерде осы катализаторлар кеңінен қолданылмады. Фридель-Крафтстің катализаторларының кемшіліктері олардың шамадантыс реакциялық қабілетінің жоғары болуында, яғни  шикізаттың жоғарғы молекулалық салмағының артуы, тез коррозияға ұшырауы және жанама реакциялардың ұлғаюына әкелетіні байқалады.

Сульфидті катализаторлардан тұратын вольфрамсульфиді реакцияның бір қалыпты температурасында (шамамен 400°С) белсенділігі мен селективтілігі артады. К-гексанның изомерлеу дәрежесі көмірсутегінің шамалы ыдырауы кезінде 60% - ғажетті. Катализатордың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін жүйеде қысымды 4,0 Мпа – дан төмендетпей ұстаптұру қажет. Реакция жылдамдығы көмірсутектің парциалды қысымының ұлғаюымен өседі. Осылайша, қалыпты бутанның парциалды қысымы 4 есе ұлғайған кезде көмірсутекті изомерлеу жылдамдығы 2 есе артады.

Шикізатта нафтендік көмірсутектердің (20-25% - ғадейін), күкіртті қосылыстардың және ылғалдың болуы процесс көрсеткіштерін нашарлатпайтынына тапөткенжөн. Сутегіні қолдану изомеризация реакциясын вольфрам сульфидіндете жейтініне қарамастан, катализатордың кокстануына кедергі келтіретіндіктен қажет.

Бифункционалды катализаторлар риформинг катализаторларының түріне жатады - олар алюминий тотығындағы платина немесе палладий. Алайда, кейде тасымалдаушы ретінде алюмосиликат немесе алюминий мен бор тотығы қоспасы алынады. Бұл катализаторларФридель - Крафтс катализаторларына қарағанда, С5-С6 парафинді көмірсутектерін изомеризациялау үшінөте қолайлы, бірақ олардың белсенділігі өте төмен болғандықтан температураны арттыруға тура келеді.

Бұл жағдайда бифункционалды катализатордың белсенділігі ұлғаюы мүмкін, ал егер де тасығыштың қышқылдығын арттырса, жұмыс температурасы төмендеуі керек.Бұған алюмосиликат  немесе бор құрамды тасығыштағы  алюминий тотығын пайдалана отырып қол жеткізуге болады.

Келесі деректердепроцестің температурасына тасығыштардың әсерін көруге болады:

| Тасушы | Температура,°С |
| --- | --- |
| Алюминий тотығы | 454-510 |
| Алюмосиликат | 370-454 |
| Алюминий тотығы және бор тотығы | 315-370 |

Хлорлы органикалық қосылыстармен өңдеу арқылы, және де қышқылдықты бір қалыпты ұстап тұру үшін-НСl жүйеге енгізу арқылы  бифункционалды катализатордың қышқылдығының  артуына қол жеткізуге болады.

Асыл металдар - платина немесе палладий, сондай - ақ сирек кездесетін металдар қоспалары бар синтетикалық цеолиттер, кристалды алюмосиликат-цеолиттерді қолдануға негізделген.Бұл катализаторлар н-пентан мен н-гександы изомеризациялау кезінде өте белсенді болып келеді.Y типті цеолиттерге енгізілген платина немесе палладий 315-3430С кезінде изомеризациялау процесін жүргізуге мүмкіндік береді,яғни бұл жерде тасымалдаушы ретінде алынған алюминий тотығын қолданғандағы шамасынан 1500С-қа төмендігі байқалады.Жаңартылған технологияларда платинаны қолдану,процестегі температураның төмендігіне қарамастан (260°С),катализатордың белсенділігін қамтамасыз етеді.Тәжірибе жүзінде катализаторлардағы платина құрамының әртүрлілігіне қарамастан,яғни платинаның ең аз концентрациясының мөлшері де парафинді көмірсутектерді изомеризациялау кезінде жоғары нәтижесін көрсетті. Әдетте платина немесе палладий мөлшері 0,3-тен 0,6% - ға дейін өзгеріп отырады.

Төменде 425°С кезінде Н-пентанның изомеризациясы келтірілген,ол 3,5 МПа қысымда және платина құрамы әртүрлі катализаторлардың қатысуыменайналу дәрежесі ~ 35%-ға тең, тасымалдаушы ретінде фтормен өңделген алюминий тотығы алынған ортада жүргізілген:

| Платина құрамы, % | Фтор құрамы, % | Жылдамдық тұрақтысы |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,9 | 2 |
| 0,3 | 0,1 | 2 |
| 0,4 | 0,9 | 15 |
| 0,6 | 0,9 | 16 |
| 0,9 | 0,9 | 13 |
| 1,5 | 0,9 | 16 |

Кешенді катализаторларын бифункционалды және цеолит құрамдас катализаторлардың артықшылықтары (кейде олардыгидроизомерлеу катализаторлары деп те атайды) неғұрлым төмен температура кезінде процесті жүргізуге мүмкіндік беретін Фридель - Крафтс катализаторларының қасиеттерімен ұштастыруға болатындығында. Кешенді катализаторларды 90-200°С температуракезінде де пайдалануға болады. Олардың көмегімен изопентандар мен изогександардың бірдей көлемде шығуларына қол жеткізіледі. Олардың селективтілігі жоғары болғандықтан,қосымша түрде C1-С4 парафиндерінің аз ғана мөлшері түзіледі. Кешенді катализаторлардың құрамына кіретін хлорлы алюминий сутартқыштық қасиеті барын ескерсек, оның ерте ме, кеш пе гидролизденетінін байқаймыз, ал түзілген алюминийдің гидрототығы катализатордың ішкі тесіктеріне шөгіп, олардың көлемін азайтып және регенерацияны қиындатады. Сол себептен кешенді катализаторлар мұнай өңдеу зауыттарында жүзеге асырылатын изомеризациялау процестерінде қолданылған жоқ.Изомеризация процесі үшін құрамында цеолит бар бифункционалды катализаторларды пайдаланған жөн.

2.4. Бензинді фракцияны изомеризациялау процесін жүргізу кезіндегі әсер ететін негізгі факторлар мен параметрлер.

Процесс параметрлері көбінесе шикізат пен қолданылатын катализатордың табиғатына байланысты.Технологиялық режимнің негізгі факторлары: температура, қысым және реакциялық аймақта шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы болып табылады.

Кокстануды болдырмау үшін изомеризацияны сутегі ортасында және қысым қатысында  жүргізеді.Өнеркәсіптік процестер келесі тұрғыда жүргізіледі:

| Температура,°С | 66-380 |
| --- | --- |
| Қысым, ат | 14-105 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ -1 | 1-2 |
| Сутегі қатынасы: шикізат, моль/моль | 1:1-ден 6: 1-ге дейін |

Температураның әсері. Температураның жоғарылауымен изомеризация қарқындылығы өседі, бірақ белгілі бір шекке дейін.Температураның одан әрі көтерілуі жеңіл көмірсутектердің пайда болуымен гидрокрекинг реакцияларының күшеюіне алып келеді.Гидркрекинг сутегі шығынының ұлғаюымен қатар жүреді. Ал реакция өнімдерінде негізінен қалыпты құрылымды компоненттер кездеседі.н-пентанның изомеризациялау температурасын 350-ден 375°С-қа дейін  көтергенде, изопентанның шығуы 1,5 есе артық өседі.Алайда температураның одан әрі -400°С дейін көтерілуі,гидрокрекинг реакциясының өсуіне және изопентан шығуының төмендеуіне әкеледі.

Қысымның әсері. Теориялық тұрғыда, қысым н-пентан изомеризациясының өнімдерінің шығуына әсер етпеуі тиіс, өйткені бұл реакцияларда реакциялық қоспаның көлемін өзгертпей жүргізіледі.Бірақ кейбір деректер бойынша, 3,0 МПа-дан атмосфералық қысымға дейінгі интервалында қысымның азаюына қарамастан, изопентанның көптеп шығуыбайқалады.Әсіресе бұл жағдайды төмен температураларда көруге болады. Температураның жоғарылауы,реакциядағы қысымның әсерін әлсіретеді.Осылайша, CaY + платина катализаторының қатысуымен  3500С-да, қысымның 3,0 - ден 1,5 МПа-ға дейін төмендеуі изопентан шығуының 7% - ға, ал 375°С кезінде 3,6% - ға артуына ықпал етеді.Атмосфералық қысым кезінде изомеризация іс жүзінде жүрмейді –яғни осы кезде крекинг процесі қарқынды жүре бастайды. Төмен қысым кезінде (1,5 МПа) катализатордың ұзақ жұмысы Кокс шөгінділерінің салдарынан оның белсенділігін айтарлықтай төмендетеді, 3,0 МПа қысымда 110 сағ жұмыс істегеннен кейін катализатордың белсенділігі бұрынғы деңгейде қалады.

Көлемдік жылдамдықтың әсері. өңдеукезінде көлемдік жылдамдық пен температура бірдей әсер етеді. Іс жүзінде,негізгі интервалда көлемдік жылдамдықты екі есе арттыру үшін  процестің қажетті температурасын  шамамен 8-11°с-ға жоғарылату керектігін көрсетеді.

Изомеризациядағы изоқұрылысы парафиндердің құрамы реакция температурасының төмендеуімен өседі. Сондықтан төмен температураларда - 200°С-тан аспайтын, изомеризациялауды жүргізуге мүмкіндік беретін катализаторларға деген қызығушылық туындайды. Изомеризация процесіндегі пентан өнімдерінің жалпы құрамы гександарға қарағанда температураның әсеріне аз ұшырайды.Циклдық көмірсутектердің изомеризацияланған өнімі ең жоғары детонациялық тұрақтылық қасиетке жету үшін оларды жоғары температураларда жүргізу орынды, өйткені жоғары температура реакция  тепе - теңдігін жоғары октанды көмірсутек-метилциклопентан шығымын ұлғайту жағына қарай жылжытады. Жалпы алғанда С6 кең фракциясын изомеризациялау кезінде температураның төмендеуі жақсы нәтиже береді. Өйткені, С6 фракцияларының көпшілігінде циклдық көмірсутектердің құрамы,осы факторлардың маңыздылығынаешқандайда бір әсерін тигізе қоймайды[12-13].

Парафинді көмірсутектерді изомеризациялау жылдамдығы олардың молекулалық салмағының ұлғаюымен артады. Осылайша, вольфрам сульфидінде изомеризацияның салыстырмалы жылдамдығын келесі кестеден көруге болады:

Кесте 2.4.1 Көмірсутектердің молекулалық салмағының изомеризация реакциясындағы жылдамдығының өзгеруі.

|  | 340°Скезінде | 360°С кезінде |
| --- | --- | --- |
| н-Пентан | 1 | 1 |
| н-Гексан | 2,1 | 1,9 |
| н-Гептан | 3,1 | 2,9 |
| н-Октан | 4,2 | - |

Осы деректерге сүйене отырып,алынған фракцияларды жеке-жеке изомеризациялау өте тиімді екені туралы қорытынды жасауға болады.

Каталитикалық риформингтехошиісті көмірсутектерді өндіру кезінде басты шикізат ретінде аралас пентан-гександы фракциясы алынады.Бұл фракцияны бөлу (С5-С6 көмірсутегі фракциялары сияқты) үлкен шығындарды талап етеді.

Күкірттің, судың және хошиісті көмірсутектердің әсері.Тіке айдалған пентан-гексан фракцияларын  алдын ала күкіртсіздендірмей тікелейизомерлеуге жіберу сирек жағдайларда ғана кездеседі. Шикізаттың кейбір түрлерінен күкіртті арзан тәсілдермен жоюға болады,мысалы, молекулалық електердегі сілті немесе адсорбциялық тазалау тәсілдерін жатқызамыз.Су да күкірт сияқты каталитикалық у  болып саналады, сондықтан технологиялық сызбаларда және өнеркәсіптік қондырғыларда изомеризацияны жүргізу үшін шикізатты алдын ала кептіру көзделеді.Егер шикізатта хош иісті көмірсутектер (атап айтқанда, бензол) болса, оларды қолда бар әдістердіңбірімен бөліп алуға  болады.Алайда, бұл міндетті емес, өйткені изомеризация кезінде олар циклогексан түзіп гидрирленеді.

2.5. Бензинді фракцияның гидрокаталитикалық изомеризациялаудың өнеркәсіптік процестері [11-14].

Өнеркәсіп процесінде Н-Бутан изомеризациясын Изомейт процесі деп те атайды, сусыздандырылған  хлорлы сутектің аз ғана мөлшерімен және көмірсутекті хлорлы алюминийдің кешенді  сұйық катализаторы қатысында  жүргізіледі.Реакциялық аймаққа сутегін енгізу катализатор жұмысының ұзақтығын арттырды. Изобутан ары қарай бутиленмен алкилденіп,жоғары октанды авиациялық және автомобиль бензиндерінің компоненттерін алады. Бұдан әрі бұл процесс н-пентан мен пентан-гексан фракциясын изомеризациялау үшін жетілдіріліп,пайдаланылды. Процесс тік цилиндрлік реакторда жүргізіледі ( бетонменжабылған ішкі қаптама). Шикізат реактордың төменгі жағына сұйық катализатор қабаты арқылы,хлорлы сутегімен бірге беріледі. Катализатордың жоғары белсенділігі реактордың төменгі жағындағы шламды уақытылы бөліп түсірумен және қайтадан жаңа хлорлы алюминийді  қосу арқылы қамтамасыз етіледі. Процесс төмен температураларда (100-125°С) жүрсе де, катализатордың құбылмалығыреакция аймағында сақталуына байланысты елеулі қиындықтар туғызады.Катализатор аппараттарды тұмшалап, хлорлы сутегі коррозиясын тудырады.

Бутамер процесінде құрамында платина элементі бар катализатор қолданылады. Ол өте төмен температураларда және бір өткенде 58-60% көлемінде изобутан алынуымен жүреді. Осы катализатордың қатысуымен С5 – С6 фракциясын изомеризациялауға болады.н-пентанды изомерлеуді н-пентанды рециркуляциямен, ал гексан фракциясын - рециркуляциясыз жүргізген дұрыс.Изомеризациялау үшін гексан фракциясы н-гексанмен байытылады.Ол гексан рафинатынан 40% салмағын айдап алып кетеді (айдау  мотор әдісі бойынша 75 октандық саны болды). 62-72°С шегінде қайнаған және н-гексанмен байытылған рафинаттың қалған бөлігі изомеризациялауға өтеді,бірақ  олардан гөрі реакцияға қалыпты парафинді көмірсутектермен байытылған шикізат жақсы түседі.

Парафинді көмірсутектерді изомеризациялау процестерінің ең үздігі болып есептелетін АҚШ-та жасалған Пенекс процесін атаймыз, оған фторланғаналюминийдің тотығына платина жағылған катализаторын пайдаланады.Әр түрлі шикізатты - С5, С5-С6 және С6 фракцияларын изомеризациялау кезінде Пенекс процесінде изомеризат шығымы шикізаттан 93-тен 99% - ға дейін ауытқиды: неғұрлым шикізат ауыр болған сайын, шығуа аз болады.Процесс сутегінің ортасында орташа қысым мен температураларда жүргізіледі, бұл катализатордың ұзақ жұмысын қамтамасыз етеді. Сұйық өнімдердің шығуы өте жоғары және де сутегіні аз қажет етеді.

Әр түрлі шикізатқа арналған Пенекс процесінің негізгі параметрлері келесі тұрғыда көрсетілген:

Кесте2.5.1Изомеризациялау процесі жағдайларының әртүрлі шикізатқа әсері.

| Көрсеткіштер | С5 фракциясы | C5- С6фракциясы |
| --- | --- | --- |
| Шикізат құрамы, % изо-С5 изо-С6 | 76-78 | 72-76 88-89 |
| Реактордан шығу температурасы,°С | 121-177 | 204-316 |
| Қысым, ат | 14-42 | 35-105 |
| Көлемді жылдамдық, сағ-1 | 1-4 | 1-3 |

Платиналық катализатормен салыстырғанда вольфрам сульфиді белсенді болды. Вольфрам сульфидіндегі изомерлеудің типтік нәтижелері 2.5.2-кестеде келтірілген.

Кесте 2.5.2 Сульфидті катализаторда әртүрлі шикізатты изомеризациялау туралы деректер.

| Көрсеткіштер | н-Бутан | н-Пентан | Гексан фракциясы |
| --- | --- | --- | --- |
| Шығу, салмақ. % катализат газ | 97,6 2,4 | 97,4 2,6 | 92-95 5-8 |
| Изомердің шығуы, салмағы. % бастапқыкөмірсутегі, реакция берген көмірсутегіге | 30,2 92,5 | 51,0 95,0 |  |
| Моторлы әдіс бойынша октандық сан: шикізат катализат |  |  | 54-55 70-72 |

Изомеризатқа қарағанда октан саны жоғары компонентті алу қажет болған жағдайда,оны қосымша ректификацияға жіберіп,одан жоғары октандық сандары бар жеңіл фракцияларды алуға болады.

Күкірт, бутанды изомеризациялау кезінде катализатордың қайтымды улануын тудырады.Ол процестің өзгермейтін жағдайларында да изомеризация дәрежесін төмендетуге ықпалын тигізеді.Алайда,күкіртсіздендірілген шикізатқа көшкеннен кейін катализатордың бастапқы белсенділігі қалпына келеді.Күкірттің шамалы мөлшері, реактор өлшемдерінің өзгеруін немесе процесс температурасының шамалы өзгеруін талап етеді.С5-С6 фракциясын изомеризациялау кезіндегі күкірттің әсері бутан изомеризациясы кезіндегі сияқты.Алайда, мұндай фракцияны өңдеу кезінде күкірттің құрамы бутанға қарағанда төмен болуы тиіс. Сондықтанпентан-гексан фракциялары құрамында 0,03% күкірт болған жағдайда оныгидрокүкіртсіздендіріп, сілтілі немесе адсорбциялық тазалауды жүргізу қажет.

Рециркуляция октандық сандардың артуына ықпал етеді.Рециркуляциямен жұмыс істеу және ароматикалық көмірсутектерді бөлу бойынша секция процесіне қосу гександарды жоғары октанды изомерлерге, ал нафтенді көмірсутектерді бензолға айналдыруға мүмкіндік береді. Бензолды бөлмегенде жалпы өнім 100-ден жоғары октандық cанға ие.

Изомеризация қондырғыларын пайдалану. Изомеризациялау қондырғыларын пайдалану мен каталитикалық риформинг қондырғыларын пайдалану екеуініңде ортақ ұқсастығы бар.Кең таралған процестердің көпшілігі бу фазасында және өте жоғары температураларда жүргізіледі.Бұл, сондай-ақ қондырғының фракциялаушы секциясының құнының жоғары болуыөндірістік процесті жүзеге асыруға кедергі келтіреді.Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің жақсаруын жүзеге асыру қажет.Осы мәселені шешу үшін ректификацияны арзандату және жетілдіру жолдарын іздестіруді, сондай-ақ анағұрлым жоғары изомерлейтін белсенділігі бар жаңа катализаторларды әзірлеуді жалғастыру қажет.

Автомобиль бензиндерінің сапасына қойылатын талаптардың өсуіне және изопренді синтетикалық каучуктар өндірісінің артуына қарай, изомеризация мұнай өңдеу және мұнай-химия өнеркәсібінде одан әрі дами беретіні сөзсіз.

Экологиялық таза бензиндердегі хош иісті қосылыстардың құрамына жаңа стандарттарды енгізе отырып (атап айтқанда, бензол 1% - ға дейін) риформинг қондырғысының жұмыс режимінің қатаңдығын азайту маңыздылығы туындайды.АҚШ-та, мысалы, изомеризациялау процесі негізінен каталитикалық риформингтің жаңа процессінде қайта жабдықталған қондырғыларда жүзеге асырылады.Бұл саладағы әлі күнге дейін сөзсіз көшбасшы UOP –фирмасы,UOP PenexTM процесі және парафиндерді изомеризациялау технологиясы (ПИТ)процестерінің лицензиялаушы фирма.Бұл ретте изомеризациялау процесінің шикізаты ретінде жеңіл тікелей айдалатын бензинмен бірге хош иісті қосылыстарды экстракциялау қондырғыларынан алынған рафинатты,жеңіл риформинг-бензинді,газды бензинді немесе гидрокрекинг бензинін пайдалануға болады.

Жұмыс істеп тұрған өнеркәсіптік қондырғыларда қолданылатын бензинді фракцияларды изомерлеудің әр түрлі сызбалары 2.5.1 суретте келтірілген.

Сурет 2.5.1 – UOP PenexTM процесі-көмірсутектерді бір сатыда өңдеу.

Изомерлердің шығуы термодинамикалық тепе-теңдік шарттарымен шектеледі (З.Ә. ОС 80-84). Деизогексанизацияланған бензинді фракцияларды изомеризациялаудың мысалы ретінде, қоспалы шикізаттың гидроизомеризациякомбинирленген технологиясын әзірлеуді келтіруге болады [20].Жобаланған қондырғы сызбасының ерекшелігі болып,гидроизомеризация блогы жеңіл нафтаның төмен температуралы изомеризациялаудың қолданыстағы қондырғысын монтаждау ұсынылды. Бұл ретте гидроизомеризация процесінің ағынды ыстық- газ өнімдері,изомеризацияланған шикізаттыжылу алмастырғыштарда қыздырады.Жылу алмасудың қажетті бетін есептеу арқылы, қолданыстағы жылу алмастырғыштарды пайдалану мүмкіндігін көрсетті.

Сурет 2.5.2 – Изогександы құрамынан жоя отырып және түрлендірілмеген төмен октанды изомерлерді (иод саны– 87-89) рециркуляциямен изомеризациялау [19]

Сурет 2.5.3 - Изогексан изопентанды алып тастай отырып және түрлендірілмеген төмен октанды изомерлердің (ИОЧ-90-93) рециркуляциясы.

Жұмыс барысында деизогексанизация колоннасымен толықтырылған, қоспалы шикізатты гидроизомерлеудің құрамдастырылған сызбасы қаралды.Деизогексанизация колоннасы өнімнің октанды санын 8 пунктке арттыруға мүмкіндік береді, бұл ретте изомеризацияшикізатынқосымша қыздырғыш қондырғысын монтаждау талап етіледі.

"УНӨЗ" ААҚ төмен температуралық изомеризациялаудың өнеркәсіптік қондырғысының қолданыстағы көрсеткіштерімен салыстырғанда, деизогексанизация блогымен ұсынылған біріктірілген гидроизомеризация қондырғысының техникалық-экономикалық көрсеткіштері 2.5.3 - кестеде берілген.

Кесте 2.5.3 – Қолданыстағы изомеризациялау қондырғысымен ұсынылған біріктірілген гидроизомеризация қондырғысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін салыстыру.

| Көрсеткіш | Ұсынылған нұсқа | Қазіргінұсқа |
| --- | --- | --- |
| Шығарылатын нысаналы өнімнің көлемі, т/жыл | 361820 | 181500 |
| Мақсатты өнімнің өзіндік құны, руб/т | 7854,18 | 8326,63 |
| О.С.И.М. мақсатты өнімді | 84,1 | 84,4 |

2.5.3-кестеден көрініп тұрғандай, ұсынылған нұсқадағы мақсатты өнімнің өзіндік құны қолданыстағы нұсқаға қарағанда 6% - ға төмен, бірақ байқағанымыздай шығарылатын өнімнің көлемі 2 еседен астам ұлғайды.

2.5.4-кестеде гидроизомеризация қондырғысының бензинін пайдалану арқылы "Премиум Евро-95" және "Евро-92 Регуляры" бензиндерін дайындау рецептуралары берілген.

Кесте 2.5.4 – Жаңа технология бойынша дайындалған бензиндердің сипаттамасы.

| Көрсеткіш | Премиум Евро-95 түрі II | Регуляртор Евро-92 II түрі |
| --- | --- | --- |
| Гидроизомеризация температурасы240°С |  |  |
| Өндіріс көлемі, т / жыл | 702530 | 885240 |
| Тартылатын компоненттер, т / жыл: |  |  |
| каталитикалық крекинг бензині | 359370 | 346500 |
| риформинг бензині | 280500 | 209550 |
| гидроизомеризация бензині | 59400 | 302420 |
| Метилтретбутил эфиры (МТБЭ) | 23760 | 6270 |
| Октандық саны: |  |  |
| Зерттеу әдісі | 95,2 | 93,2 |
| Мотор әдісі | 85,2 | 84,2 |
| 20°С кезіндегі тығыздығы, г/мл | 0,736 | 0,726 |
| Бензолдың құрамы, % масс. | 0,6 | 0,55 |
| Хош иісті көмірсутектердің құрамы, % масс. | 33 | 31 |
| Күкірт құрамы, % масс. | 50 ppm | 49 ppm |
| Гидроизомеризация температурасы360°С |  |  |
| Өндіріс көлемі, т / жыл | 702530 | 863160 |
| Тартылатын компоненттер, т / жыл: |  |  |
| каталитикалық крекинг бензині | 359370 | 346500 |
| риформинг бензині | 260000 | 230050 |
| гидроизомеризация бензині | 59400 | 280340 |
| МТБЭ | 23760 | 6270 |
| Октандық саны: |  |  |
| Зерттеу әдісі | 95 | 92 |
| Мотор әдісі | 85 | 83,2 |
| 20°С кезіндегі тығыздығы, г/мл | 0,736 | 0,726 |
| Бензолдың құрамы, % масс. | 0,6 | 0,55 |
| Хош иісті көмірсутектердің құрамы, % масс. | 32 | 31 |
| Күкірт құрамы, % масс. | 50 ppm | 50 ppm |

2.5.4 - кестеден МӨЗ-де гидроизомеризацияның құрамдастырылған қондырғысын өткізу, температураға байланысты тауарлық бензиндерді шығару көлемін жылына 370100-дан 392180 тоннаға дейін ұлғайтуға ғана емес, сонымен қатар жылына 702530 тонна көлемінде "Премиум Евро-95" бензинін өндіруге мүмкіндік беретінін көруге болады.

Бензинді фракцияларды изомеризациялаудың қазіргі технологияларымен қатар бірқатар елеулі кемшіліктер бар.Процестің салыстырмалы төмен температурасы, сутегінің қалыпты парциалды қысымы және шикізат ағынының төмен кеңістіктік жылдамдығы өңдеудің жылдамдығын төмендетеді.Изомеризация процесінің тереңдігі химиялық тепе-теңдік шарттарымен бақыланатыны белгілі. Сондықтан соңғы өнімнің октандық санын арттыру үшін түзілетін изопарафиндерді бөліп, алып тастауға тура келеді, сөйтіпреактордағы химиялық тепе-теңдікті бір жағына ығыстыра бастайды.

Температураның ұлғаюы изомеризация жылдамдығының артуына алып келеді, бірақ бұл ретте изомерлердің тепе-тең концентрациясы азаяды және гидрокрекингті қоса алғанда, тиімсіз жанама реакциялар жүруі мүмкін.Жоғары қысымды пайдалана отырып катализаторлардың өмір сүру уақытын арттырамыз, бірақ сонымен қатар гидрокрекингтің тиімсіз реакциялары үшін қолайлы жағдай жасалынады.Катализатордың өмір сүру уақыты сутегінің жоғары парциалды қысымын пайдалану кезінде ұлғайтылуы мүмкін, бірақ бұл да гидрокрекинг реакцияларының жүруіне ықпал етеді.

Сурет 2.5.4- Радиациялық термиялық изомерлеуді (РТИ) орнату схемасы.

Қолданылатын катализаторлар көп жағдайда әртүрлі ластағыштарға жоғары сезімталдық көрсетеді.Осы барлық факторларды ескере отырып, каталитикалық изомеризациялау қондырғыларын жобалау кезінде бір жағынан өңдеу жылдамдығы мен температурасы, қаражат және пайдалану(эксплуатация) шығындары, екінші жағынан соңғы өнімнің шығуы мен сапасы арасындағы теңгерім мұқият өлшенуі тиіс. Аталған мәселелер осы жобада әзірленген изомеризацияның радиациялық технологиясында тиімді шешімдерін табады деп сенеміз[30].

(2.6 сурет) жеңіл көмірсутекті қоспаларды радиациялық өңдеу жағдайында изомеризациялау жылдамдығы мен изомерлердің шығулары6 стандартты термиялық крекинг жағдайында байқалатын өзгерістерденайтарлықтай жоғары.Осылайша, 5000С-та жеңіл бензинді фракцияның (Тк<140oC) РТИ-ден кейін шыққан шығысы 1,4 массаны құрады.%, бұл термиялық процесте оның шығуынан 200 есе артық. РТИ жағдайында изомерлердің шығу шамасы жоғары болады.3750С температурада изоалкандардың шығуы 6000С жоғары температура кезінде каталитикалық процесте байқалатын шығыстарымен салыстырылады.

2.6. Бензиндердің пентан-гексан фракциясын гидрокаталитикалық изомеризациялау өнеркәсіптік процессінің технологиясы [11-14,30].

С5 және С6 көмірсутектерін изомеризациялау процесіне негізгі әсер ететін факторлар: температура, қысым, шикізатты беру жылдамдығы және қолданылатын катализатордың каталитикалық қасиеттері болып табылады.Температураны жоғарылатқанда С5 және С6 көмірсутектерін изомеризациялау реакциясының жылдамдықшегі тепе-теңдік жағдайға жеткенге дейін,яғнишектескенге дейін өседі. Температураның одан әрі жоғарылауы жеңіл газдардың пайда болуымен гидрокрекинг реакцияларының күшеюіне алып келеді. Бұл ретте сутегі шығыны артады, ал изомерлердің шығуы төмендейді.

Қысым n-парафиндерді изомеризациялау реакциясының тепе-теңдігіне әсер етпесе де, ол процестің мақсатты және жанама реакцияларының кинетикасына елеулі әсер етеді.

Басқа ұқсас жағдайларда қысымның жоғарылауы өңдеу тереңдігін төмендетеді, бірақ изомеризацияның селективтілігін арттырады. Сутегі парциалды қысымының артуы, кокстануды тежейтін катализатордың дезактивация жылдамдығын төмендетеді. Бірақ, қысымның 4 МПа-дан жоғарылауы орынсыз, өйткені бәрі- бір де кокстану іс жүзінде өзгермейді.

С5 - және С6-алкандардың ИП-66 типті жоғары температуралы катализаторында айналу дәрежесі 50% - жуық шаманы құрайтындықтан, өнеркәсіптік қондырғыларда изомерлеуді реакциялық қоспаны ректификациялаумен және өңделмеген шикізаттың циркуляциясымен жүзеге асырады.

Изомеризацияныңбастапқы шикізаты алдын ала гидротазалау мен құрғатуға ұшырайды. Изомеризация қондырғысы екі блоктан тұрады - ректификация және изомеризация. Ректификация блогында бастапқы шикізат пен тұрақты изомеризат қоспасынан изомерлер бөлінеді. Реакторлық блок параллель жұмыс істейтін екі секциядан тұрады: біреуінде н-пентандарды изомеризациялау, ал екіншісінде - n-гександарды изомеризациялау жүзеге асырылады.

Изомеризация қондырғысы екі блоктан тұрады — ректификация және изомеризация. Ректификациялау блогында шикізат алдын ала изомерлеуге жіберілетін пентан және гексан фракцияларына бөлінеді, одан кейін алынған өнімді тұрақтандыру және одан тауарлық изопентан мен изогексан бөліп алу жүргізіледі.Изомеризация блогында изомеризаттар алынады.

Бұрындары изомеризацияның өндірістік процестері жұмсақ температуралық режимде (90-120°С) алюминий хлоры ортасында н-бутаннан изобутан алуға арналған.Одан соң изобутанды бутилендермен алкилдеп нәтижесінде изооктан алынған.

Изомеризациялау процестерінің жоғары тиімділігі, шикізат ретінде мұнайдың төмен октанды компоненттері – қ.қ. - 62°С фракциялары және құрамында негізінен н-пентандар мен н-гександар бар каталитикалық риформинг рафинаттары пайдаланылады.Бұл шикізат (сондай-ақ ГФҚ-дан алынатын С5 және С6 фракциялары) бифункционалды катализаторлардың қатысуымен сутегі ортасында изомерленеді.С5 және С6 көмірсутектерін изомеризациялау өнімдерінің жоғары детонациялық төзімділігі мен булануы, олардың этилденбеген автобензиндердің төмен қайнайтын жоғары октанды компоненттері ретіндегі ерекше құндылығына негізделеді.

Бензинді фракцияны изомеризациялау қондырғысының (ЛИ-150В типті) жұмыс істеу принципиалды технологиялық сұлбасының сипаттамасы 2.6.1 суретте келтірілген.

Тұрақты изомеризатты және абсорбентті рециркуляциялайтын бастапқы шикізаттың қоспасын жылу алмастырғыштарда К-1 колоннасында қыздырғаннан кейін,бөлуге түседі. Осы бағананың жоғарғы жағынан бутаннан изопентан бөліп алынатын К-2 бутан колоннасында, одан әрі ректификацияға ұшырайтын изопентан фракциясы алынады. К-1 колоннасының төменгі өнімі К-3 пентан колоннасына түседі. Бұл бағананың төменгі өнімі К-4 изогексан бағанасына фракциялануға жіберіледі, оның жоғарғы бөлігінен процестің екінші мақсатты өнімі - изогексан алынады.

К-3 жоғары бөлігінен алынатын құрамында 91% масса, n-пентаны бар пентандық фракция сутекті газбен араластырылады да П-1 түтікті пеште қажетті температураға дейін қызғаннан кейін Р-1 катализаторының стационарлық қабаты бар изомеризация реакторына түседі.

Реакция өнімдерінің бу-газ қоспасы жылу алмастырғыштар мен тоңазытқыштарда салқындатылады және конденсацияланады да ары қарай С-5 сепараторына түседі.С-5-тегі айналмалы СҚГ Р-2 адсорберде кептіргеннен кейін компрессор арқылы шикізатпен араластырылуға беріледі.К-5 колоннасында изомеризат тұрақтанғаннан кейін, ректификациялауға шикізатпен бірге жіберіледі.К-6 абсорберіндегі тұрақтандыру газдарынан К-4-тен алынатын гександық фракцияның бір бөлігін беру арқылы изопентан алынады.Гександық фракцияның теңгерімдік мөлшері изомеризацияның ұқсас секциясына түседі(шикізатта н-гексанның төмен құрамы кезінде оны н-пентанмен қоспада изомерлейді).

Изопентан 77 абсорбердегі тұрақтандыру газдарынан алынады,яғни бұл жерде жоғарғы бөлігіне орошение ретінде айналымдағы гександық фракцияның бір бөлігі беріледі.

Сурет 2.6.1. Пентандар мен гександарды гидрокаталитикалық изомеризациялау қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы: I - шикізат; II - СҚГ; III - изопентан фракциясы; IV - бутан фракциясы; V - изогексан фракциясы; VI - изомерлеуге түсетін гексан фракциясы; VII - майлы газ.

Бензинді изомеризациялау қондырғысының технологиялық режимі өменде 2.6.0 кестесінде келтірілген.

Кесте 2.6.0 - Бензинді изомеризациялау қондырғысының технологиялық режимі.

| Температура,оС | 380-450 |
| --- | --- |
| Қысым,МПа | 3,5 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ -1 | 1,5 |
| Сутегінің мольдік қатынасы:н-пентан | 3:01 |
| Құрамында сутегіні бар газ айналымының еселігі, м3 / м3 шикізат | 880 |
| Пентандық изомеризат рециркуляциясының еселігі | 1,25 |

Ректификация колонналарындағы негізгі технологиялық параметрлер 2.6.1-кестеде көрсетілген.

Кесте 2.6.1- Ректификация бағаналарындағы температура және қысым.

| Көрсеткіші | К-2 | К-1 | К-3 | К-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кіре берістегі температура, °С | 55 | 90 | 84 | 84 |
| Температура, °С жоғарғы | 82 | 77 | 74 | 68 |
| Температура, °С төмен | 100 | 110 | 110 | 104 |
| Қысым, МПа | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,15 |

Төменде 2.6.2-кестеде пентандық фракцияны (I) және бензиндік фракцияны изомеризациялау қондырғыларының орташа параметрлері мен көрсеткіштері келтіріледіқ.қ. - 62°С (II):

Кесте 2.6.2 - Изомеризация қондырғыларының орташа  параметрлері мен көрсеткіштері.

| Көрсеткіштер | пентан фракциясы (I) | бензин фракциясы қ.қ. - 62 °С (II) |
| --- | --- | --- |
| температура, оС | 360-430 | 360-440 |
| шикізаттың көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 2- 2,3 | 1,6 - 2,0 |
| Қысым, МПа | 3,2-3,6 | 2,8-3,0 |
| Н2-нің мольдік қатынасы: шикізат | Н2:1 | Н2:1 |
| Изопентанның шығуы, % өткізілген н-пентанға | 49 - 52,8 | 48 - 53 |
| Изопентанның шығуы, % на айналдырылған н-пентан | 96,5 | 97,0 |
| изопентанның құрамы, % | 96,5-99,5 | 93-99 |
| изогексанның құрамы, % | - | 92,2-98,9 |
| Изопентанның октандық саны, ИМ | 89,5 |  |
| Изогексанның октандық саныИМ | 78 - 80,5 |  |
| Катализатордың қызмет ету мерзімі, ай | 13 - 46 | 14 - 40 |

Қондырғының негізгі өнімін құрамында-95%(масс.) таза изо-пентан фракциясы құрайды. Пентандық фракцияны изомеризациялаудан кейін бастапқы дистилляттың октандық саны 79-дан 90-ға дейін көтеріледі (зерттеу әдісі). Жалпы жағдайда жеңіл фракцияның октанды санын изомеризациялау көмегімен 15-20 бірлікке арттыруға болады.

Процесте сутегі шығыны көп емес - барлығы шикізатқа 0,1-0,3% массаға тең.Б.қ- 62°С тіке  айдалатын фракцияның көмірсутегі құрамына байланысты изомеризаттың октандық саны өзгереді. Мысалы, құрамында 27,5% изопентан, 44,0% н-пентан және 26,2% изогександар бар Ромашкин мұнайының осындай фракциясына қатыстыоктандық саны 87-ге жуық (З.Ә)изомеризат алынады.

С5 - және С6-алкандардың ИП-66 типті жоғары температуралы катализаторында айналу дәрежесі 50% - жуық шаманы құрайтындықтан, өнеркәсіптік қондырғыларда изомерлеуді реакциялық қоспаны ректификациялаумен және өңделмеген шикізаттың циркуляциясымен жүзеге асырады.

Изомеризацияның бастапқы шикізаты алдын ала гидротазалау мен құрғатуға ұшырайды. Изомеризация қондырғысы екі блоктан тұрады - ректификация және изомеризация. Ректификация блогында бастапқы шикізат пен тұрақты изомеризат қоспасынан изомерлер бөлінеді. Реакторлық блок параллель жұмыс істейтін екі секциядан тұрады: біреуінде н-пентандарды изомеризациялау, ал екіншісінде - n-гександарды изомеризациялау жүзеге асырылады.

Парафиндердің изомеризация реакциялары қайтымды реакцияларға жатады,мұнда оның көлемі өзгермей және аздаған экзотермиялық әсермен (6-8 кДж/моль) жүреді. Сондықтан термодинамикалық тепе-теңдік тек температураға байланысты: төмен температура тармақталған изомерлердің пайда болуына және жоғары октандық санды изомеризат алуға қолайлы. Осы температурада изомерлердің тепе-тең құрамы, n-парафин молекуласындағы көміртегі атомдары санының ұлғаюымен.

Дегидрирленетін не қышқылдық белсенділігі бар бифункционалды катализаторларында изомеризация  келесі сызба түрінде жүргізіледі:

Алдымен катализатордың металл орталықтарында n-парафинді дегидрлеу жүргізіледі. Қышқыл орталығында пайда болған олефин карбоний-ионға айналады, ол оңай изомерленеді.  Изомерленген карбоний-иондар, протонды катализатордың қышқыл орталығына қайтара отырып, тиісті олефиндерге айналады, содан кейін изомеризацияның металл орталықтарында гидрирленеді.

Металды не қышқылдық белсенді орталықтары сутегінің қатысуынсыз жүрген кезде, катализатордың кокстануы салдарынан тез уланады.Крекингтің жанама реакцияларын басу үшін процесс құрамында сутекті құрамды  газ айналымы кезінде жоғары қысыммның қатысуымен  жүргізіледі.

Фторланған алюмоплатинді катализаторлар (құрамында 0,5% Pt бар отандық ИП-62 ретінде) 360 - 420°С кезінде изомеризация процесін жүзеге асыруға мүмкіндік береді және оны жоғары температуралы деп  те аталады.Металл-цеолитті катализаторлар (CaY цеолитінде 0,8% Pt бар отандық ИЦК-2 ретінде) 230 - 380°С кезінде (цеолит түріне байланысты) қолданылады және орташа температуралы деп аталады.Хлормен қосылған алюмоплатинді катализаторлар (НИП-66 және НИП-74 сияқты) 100-200°С кезінде қолданылады және төменгі температуралы деп атайды.Катализатор ретінде бұрын пайдаланылған алюминий хлоридін қазіргі уақытта қолданылмайды.

Катализатордың қышқылды функциясын басу үшін алдын ала 14 адсорбердегі NaА типті цеолиттердесутегі және айналмалы газды кептіреді. Айналмалы газдағы сутегінің концентрациясы 80-85%(көлем.),процестегі сутегі шикізаттағы шығыны 0,1-0,3%(масс.) құрайды. Катализатордағы  коксты күйдіру арқылы әр 3-4 ай сайын регенерациялайды.

Мұнай өңдеуде хлормен немесе фтормен қосылған алюмоплатинді катализаторлар негізінде С4-С6н-парафиндерін изомеризациялаудың төменгі және жоғары температуралы процестері кеңінен таралған.

Н2:С6Н14 = 4:1мольдік қатынасы мен тұрақты байланыс уақытындағынгексан изомеризациясына қысымның әсері туралы деректер төменде келтірілген:

Кесте 2.6.3 -Изомеризацияның негізгі көрсеткіштеріне процесс шарттарының әсері.

| Көрсеткіштер | Процестің шарттары мен нақты нәтижелері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қысым, МПа | 4,9 | 0,63 | 2,2 | 2,2 | 4,9 |
| Температура,0С | 316 | 316 | 344 | 318 | 345 |
| Айналу дәрежесі,% мольн. | 60,7 | 32,0 | 65,6 | 14,5 | 33,5 |
| Изогександардың шығуы,% мольн. | 49,8 | 31,3 | 59,2 | 3,1 | 31,0 |
| Селективтілігі | 31,0 | 0,98 | 0,90 | 0,91 | 0,93 |

Көрініп тұрғандай қысымның жоғарылауы өңдеу тереңдігін төмендетеді, бірақ изомеризацияның селективтілігін арттырады. Сутегі парциалды қысымының артуы, кокстануды тежейтін катализатордың дезактивация жылдамдығын төмендетеді. Бірақ, қысымның 4 Мпа-дан жоғарылауы орынсыз, өйткені бәрі- бір де кокстану іс жүзінде өзгермейді.

2.7. Жеңіл бензинді фракцияның каталитикалық изомеризациясы (б.қ. - 620С).

Изомерлеудің алғашқы өндірістік процестері жұмсақ температуралық режимде (90-120°С) алюминий хлорының қатысуымен н-бутаннан изобутан алуға арналған.Изобутанды бутилендермен алкилдеп нәтижесінде изооктан алынған.

Жеңіл бензинді фракцияны (б.қ.-620С) заманауи мұнайды қайта өңдеу каталитикалық изомеризациялау процестерінің негізгі мақсаты, автобензиндердің жоғары октанды изокомпоненттерін немесе мұнайхимия шикізатын, ең алдымен изопренді каучукты синтездеу үшін изопентанды алу болып табылады.

Шикізаттың, реагенттердің және дайын өнімнің сипаттамасы.

Процестің технологиялық бөлігінде жеңіл бензинді каталитикалық изомеризациялау қондырғысы қарастырылады.

Қондырғының шикізаты ретінде нафтанды бөлу қондырғысындағы гидротазартылған жеңіл нафтамен құрамында сіңірілгенсутек құрамды газдар (СҚГ) алынады.

Кесте 2.7.1 – С5-С6 фракциясын изомеризациялау қондырғысындағы шикізаттың, негізгі және жанама өнімдердің сипаттамасы.

| Техникалық сипаттаманың атауы және көрсеткіші, өлшем бірлігі | Мәні | Ескертпе |
| --- | --- | --- |
| 1. Гидротазарған жеңіл нафта |  | Гидротазалау секциясынан Е-201 (D-201) келіп түседі. |
| 1.1Күкірт құрамы, ppm артық емес.масса. | 0,1 |  |
| 1.2 Азот құрамы, ppm артық емес. масс | 0,1 |  |
| 1.3 Бензол құрамы, % масс. | 0,48 |  |
| 1.4 Мазмұны С1-С4, % масс. | 1,34 |  |
| 1.5 Үлес салмағы, т/м3 | 0,664 |  |
| 1.6 30°С тұтқырлығы, сПз | 0,27 |  |
| 1. Негізгі өнімдер |  |  |
| 1.1 Изомеризат |  | Тауарлық бензиннің компоненті. Паркке түседі. |
| Детонациялық тұрақтылығы: зерттеу әдісі бойынша октандық сан, кем емес | 91,2 |  |
| Күкірт құрамы, ppm артық емес.масса. | 0,5 |  |
| Бензол құрамы, % масс. | болмауы |  |
| Үлес салмағы, т/м3 | 0,652 |  |
| 35°С тұтқырлығы, сПз | 0,25 |  |
| 2. Жанама өнімдер |  |  |
| 2.1 Отын газы |  | Сілтілі скрубберден шығатын газ. Зауыттың отын желісіне келіп түседі. |
| Құрамы, % об. : |  |  |
| - Н2 | 38,5 |  |
| - СН4 | 12,54 |  |
| - С2Н6 | 10,86 |  |
| - С3Н8 | 14,59 |  |
| - н-С4Н10 | 18,01 |  |
| - Н2О | 0,6 |  |
| Молекулалық масса | 26,1 |  |
| Тығыздығы, кг/нм3 | 1,2 |  |

2.7.2 - кестеде изомеризация катализаторларының сипаттамасы келтіріледі.

Кесте 2.7.2 – Изомеризациялау қондырғысының катализаторларының сипаттамасы.

| Атауы және техникалық сипаттамасы (немесе МЕМСТ, ТШ) | Біржолғы тиеу, кг | Қондырғыға жеткізу тәсілі | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 84-құрамында хлорланған оксиді негізіндегі платина бар катализатор | 58817* | Ыдыс түрі-пластикалық жапсырмасы бар металл бөшкелер. | Р-701, Р-702 * реакторларының катализаторы бір реакторға. Дайындаушы-UOPLLC |
| 1.2. Тығыздығы 835 кг / м3 |  |  |  |

Б.қ.-620С фракциясын изомеризациялау қондырғысының технологиялық сұлбасының сипаттамасы.

2.7.1 суретте құрамында изопентан (27,5%масс.), 44% (масс.) к-пентан және 26,2% (масс.) изогексан, фтормен промотирленген алюмо-платина катализаторы (ПКОП ЖШС) қатысында б.қ.-620С фракциясын изомеризациялаудың қазіргі заманғы қондырғысының технологиялық сұлбасы келтірілген.

Сурет 2.7.1 – б.қ.- 620С фракциясын изомеризациялау қондырғысының технологиялық сұлбасы.

1-сорғылар; 2 - сепараторлар; 3 - су тоңазытқыштары; 4 - қайнатқыштар; 5,8 9,10,16 - колонналар; 6 - жылу алмастырғыштар; 7 - ауамен салқындату аппараттары; 11 - реактор; 12 - құбырлы пеш; 13 - жинағыштар; 14-адсорбер-кептіргіш; 15 - компрессор; 17-абсорбер.

Шикізатты (бастапқы фракцияның және рециркуляцияланушы пентан изомеризатының қоспасы), сондай-ақ 17 абсорберден қаныққан абсорбенттіректификациялық 8 колонна бөліміне түседі. Колоннаның8 жоғарғы бөлігіненбутан колоннасында 5 одан әрі ректификацияға ұшырайтын изопентан фракциясы бөлінеді, ал 8 колоннаныңтөменгі өнімі ректификациялық пентан колоннасына 9 түседі.Бұл бағананың төменгі өнімі 10 изогексан бағанасына бөлінуге жіберіледі. 9-колоннасының жоғарғы жағынан алынатынн-пентан91%(масс.) - ға жуық н-пентанды құрайтын пентандық фракциясы сутек құрамды газбен араластырылып 6 жылу алмастырғышта қызады және одан әрі 12 құбырлы пештің жыланшалары арқылы изомеризациялау реакторына 11 түседі.

Реакция өнімдері 6 жылу алмастырғышта салқындатылады, 7 және 3 тоңазытқыштардан 2 сепараторға түседі.Сепаратордағы  айналмалы газ адсорберге 14 жіберіледі, ал изомеризат 16-колоннада тұрақтанғаннан кейін шикізат қоспасымен бірге ректификациялау 8-колоннасына жіберіледі.

Қоректендіргіш сутегі бар газ. Риформинг қондырғысының балғынсутек құрамды газы изомеризациялау қондырғысындағыС-701 қоректендіру компрессорының қабылдау сепараторына түседі,ол алдын ала Х-702 қоректендіру газының салқындатқышында суытылады.

С-701 сепараторында қоректендіргіш газ алып кеткен тамшы сұйықтығынан бөлінеді.

Сеператордағы компрессордың қабылдаудағы қоректендіргіш газы ПК-701, ПК-702 компрессорларының соруына түседі.Компрессорлар 38 кгс/см2 дейін қоректендіру газын айдайды.

Сығылған газ С-702 қоректендіргіш газдың газ сұйықтықты сепараторына жіберілуден бұрын Х-703 қоректендіргіш компрессорының салқындатқышында суытылып алады.С-702 сепараторында қоректендіргіш газ тамшы сұйықтығынан бөлінеді.

С-702 кейін ағын С-706 майлайтын май сүзгісіне жіберіледі, онда қоректендіргіш газ тамшы сұйықтығынан қосымша бөлінеді.Осы  мақсат үшін С-706 саптамасы қарастырылған.

Изомеризациялау катализаторын катализатордың "у" болып табылатын судың  қайтымсыз зақымдануынан  қорғау үшін, шикізат пен қоректендіргішті (сутек құрамды газды)молекулалық електерде кептіру көзделеді.

Қоректендіргіш газмай сүзгішінен кейін К-710 қоректендіргіш газды тазалау аппаратына келіп түседі,онда қоректендіргіш газ адсорбент қабаты арқылы өтіпК-706, К707 таза газды кептіргіштерге жіберіледі.

Изомеризаттардың өзіндік құны алкилаттардан шамамен 3 есе төмен тұрады.  Изомеризациялау процесінде алкилдену процесіне  қарағанда кең ауқымды және сенімді шикізат базасы бар.

С5-С6 изомеризациялау қондырғысының негізгі жабдықтарының жұмыс барысына сипаттама жасау.

Шикізат сыйымдылығы. Нафтанды бөлу қондырғысынан алынған жеңіл нафта депентанизация колоннасынан шыққан нафта ағынымен араласып, Е-701 шикізат сыйымдылығына түседі. Е-701 сыйымдылығындағы  жеңіл нафта  Н-701, Н-701 сорғыларының сорғыштарына келіп түседі, олар Т-701 Пенекс-деизопентанизаторы қондырғысының жылу алмастырғышына беріледі және К-701 деизопентанизаторының 41 тәрелкесіне түседі.

Деизопентанизатор К-701. К-701 деизопентанизатордың үстіңгі жағында көмірсутек булары ішінара конденсацияланады және ХК-701 ауа тоңазытқыш-конденсаторында салқындатылады.

ХК-702, ХК-713 су тоңазытқыш-конденсаторларында толық конденсацияланғаннан және салқындағаннан кейін деизопентанизатордың жоғарғы бөлігіндегі өнімі Е-702 деизопентанизатордың қабылдағышына жіберіледі.

Е-702-дегі конденсаттың бір бөлігіылғалдатқыш ретінде Н-705, Н-706 сорғымен К-701 жоғарғы тәрелкесіне беріледі, қалған саны өнімдік изомеризат құбырындағы қондырғыдан шығарылады.

К-701 кубтан шыққан өнім Н-703, Н-704сорғыларыменТ-703 күкіртті қосылыстарынан қорғау үшін адсорбердің жылу алмастырғышына беріледі, яғни мұнда жоғары температуралы жылу тасымалдағыштың ағынымен қыздырылып, содан кейін К-711 күкіртті қосылыстардан қорғайтын адсорберге түседі.

Деизопентанизатордағы өнімдерді бөлу үшін қажетті жылу Т-702, Т714 рибойлерлері арқылы жоғары температуралы жылу тасымалдағышпен беріледі.

Күкіртті қосылыстардан қорғану үшін пайдаланылатын  адсорберлер. К-711 адсорберінің негізгі мақсаты - сұйық шикізаттағы күкірт қосылыстарынан изомеризация катализаторын қорғау. Адсорбер күкіртті қосылыстардың мөлшерін рұқсат етілген деңгейге дейін төмендетеді және шикізатты алдын ала гидротазалау блогының жұмысы істен шыққан жағдайда изомеризация катализаторын қорғайды.

Күкіртті қосылыстардан тазартылған ағын деизогексанизация колоннасының бүйірлік погонының нафтасының ағынымен араластырылады да Т-701 жылу алмастырғышқа түседі, содан кейін ХК-705 ауа тоңазытқышында, ХК-706 су тоңазытқышында салқындатылып  К-708, К-709 шикізатты кептіргішке жіберіледі.

Шикізатты кептіргіштер.Шикізатты кептіргіштер изомеризациялау қондырғысының шикізат ағынында ылғалдыболдырмау үшін арналған, өйткені су изомеризациялау катализаторының "уы" болып табылады.

Шикізатты кептіру үшін 2 аппарат пайдаланылады,егер де аппараттардың біреуі регенерацияға түссе, мұндай режимдік жұмыста тек бір кептіргіш болады.

Гидротазартылған ағын сұйық шикізатты кептіргіштің төменгі бөлігіне келіп, молекулалық елеуіш арқылы жоғары қарай жіберіледі. Содан кейін ағын кептіргіштердің бірінен екінші құбыры арқылы өтеді.

Құрғақ ағын Е-703 шығыс сыйымдылығына жіберіледі.

Е-703кептірілген шикізат Н-707, Н-708 сорғыларымен құрғақ жаңа газбен араластыруға жіберіледі. Шикізат пен қоректендіргіш газдың екі фазалық қоспасы Т-705 изомеризация реакторлық блогының екінші реакторының газөнімдік қоспасымен, Т-706 изомеризация реакторлық блогының бірінші реакторының газөнімдік қоспасымен біртіндеп қыздырылады.Т-706 кейін ағын Т-707 шикізатының жылытқышына жіберіледі,онда олар  жоғары температуралы жылу тасымалдағыштың жылуымен қыздырылады.

Изомеризациялау катализаторының жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Т-707 жылытқышының алдында аз мөлшерде хлорид (перхлороэтилен) беру көзделген.Хлорид мөлшерлеу сорғыларымен беріледі және азотты жастықшамен бекітілген өз ыдысында сақталады.

Реакторлар. C5-C6 қосылыстарын изомеризациялау " жүргізуші / жетекші "режимінде жұмыс барысына түсетін  аралас фазаның төменгі бөлік ағынымен біртіндеп қосылуы арқылы екі реакторда жүзеге асырылады.Реакторлардың арасындағы құбырлардың қосылуына байланыты,өнімнің барысы бойынша реакторлардың әрқайсысы бірінші немесе екінші болуы мүмкін. Бірінші реакторда көп мөлшерде жылу бөлінгендіктен бензолдың қанығу реакциясының орын алатындығын байқаймыз.

Реактордың жоғары температурасы жағдайында, реакторлар қысымды алау жүйесіне желілер арқылы шығаруы қамтамасыз етілген. Реакторлар қысымды реактордың шығысынан ығыстырып шығарып тастайді. Қысымды шығару желісін, екі механикаландырылған немесе пневматикалық клапандармен жабдықталған,қыздырғыштан және шикізатты тұрақтандырғыштан оқшауланған реакторларды басқару пункті арқылы басқаруға болады.

Әрбір реактордағы температуралық профильді бақылау, катализатор қабатының биіктігі бойынша орналасқан температураның бірнеше датчиктерімен жүзеге асырылады. Көрші орналасқан термо бумен тіркелетін температураның айырмасы, реакцияның өту дәрежесінің көрсеткіші және катализатор қабатының реакциялық аймағының индикаторы болып табылады.

Тұрақтандырғыш. К-702 тұрақтандырғыштың жоғарғы жағында көмірсутек булары біртіндеп конденсацияланады және ХК-707 ауа тоңазытқыш-конденсаторда салқындатылады. Содан кейін ағын сулы тоңазытқыш-конденсаторға ХК-708 жіберіледі, шыққан конденсат Е-705 тұрақтандырғыштың қабылдағышына жіберіледі.

Е-705-гі  конденсат Н-709, Н-710 сорғыларымен К-702 жоғарғы тәрелкесіне суару үшін беріледі.

К-702 текшесінен алынған өнім өз қысымымен жылу алмастырғышқа азық өнімдері мен К-702 шикізатын қыздыратын Т-708 тұрақтандырғыштың текше өніміне түседі де,К-704 деизогексанизаторға жіберіледі.

Тұрақтандыруға қажетті жылуды  Т-709 рибойлер арқылы жоғары температуралы жылу тасымалдағышпен беріледі.

Тұрақтандырғыштың қалдық заттарының бөлігі кептіргіштерді регенерациялау үшін қолданылады.

Құрғақ газдың  скруббері. Е-705 сыйымдылығындағы газдықұрамындағы сутек хлоридін жою үшін құрғақ газдың скруббері арқылы өткіземіз. Скруббердің жоғарғы бөлігіндегі  тазартылған газды зауыттың отын желісіне жіберіледі. Көмірсутекті газ скруббердің төменгі бөлігіне беріліп сілті ерітіндісімен тазартудан өтеді, содан кейін булар скруббердің жоғарғы бөлігіне түседі, оған айналатын ағынмен айналатын су беріледі. Сілтінің ерітіндісі Н-713, Н-714 сорғыларының көмегімен скруббер кубында айналады. Пайдаланылған ерітіндінің бір бөлігі ауық-ауық (аптасына бір рет) қондырғыдан шығарылады.

Шаятын су Н-711, Н-712 сорғыларының көмегімен скруббер арқылы айналады.

Деизогексанизатор. Тұрақтандырғыш текшесінен тұрақты нафта К-704 деизогексанизатордың 41 тәрелкесіне түседі. Деизогексанизатор тұрақты нафтадан изогексан мен пентанды алуға арналған.К-704 деизогексанизатордың жоғарғы бөлігіндегі көмірсутекті булар біртіндеп конденсацияланады және ХК-709 ауа тоңазытқыш-конденсаторда салқындатылады. ХК-710су тоңазытқыш-конденсаторларында толық конденсацияланғаннан және салқындағаннан кейін, ХК-714 жоғарғы өнім Е-706 деизогексанизатор қабылдағышына жіберіледі.

Е-706 конденсаттың бір бөлігі Н 717, Н-718сорғымен К-704 тәрелкесінің жоғарғы бөлігінесуару үшін  беріледі, қалған саны депентанизатор К-705-ке жіберіледі.

Суаруды беруді реттеуді және депентанизаторға ағындық реттегіштен деизогексанизатордың 75 тәрелкесіндегі температураны  қолмен ауыстырып қосу мүмкіндігі қарастырылған.Тарелкадағы температураның ұлғаюы ауыр метилпентанның колоннаның жоғарғы өніміне жылжуын көрсетеді, бұл суландыру шығынын ұлғайтуды қажет етеді.

К-704 текшесіндегі өнім Н-721, Н-722 сорғыларыменХ-704 ауа тоңазытқышына беріледі, содан кейін Х-705 су тоңазытқышына түседі және қондырғыдан өнімдік изомеризат түрінде шығарылады.Деизогексанизатордағы өнімдерді бөлу үшін қажетті жылуды Т-711, Т715 рибойлерлері арқылы жоғары температуралы жылу тасымалдағыш көмегімен беріледі.

Деизогексанизатордағы бүйірлік өнім Т-701 жылу алмастырғышқа Н-719, Н-720 сорғылары арқылы беріледі.

Депентанизатор. Т-712 депентанизаторының текшеленген өнімі мен жылуалмастырғыштағы  нафта К-705 депентанизаторының 18 тәрелкесіне беріледі. К-705 жоғарғы бөлігіндегі көмірсутегі булары біртіндеп конденсацияланады және ХК-711 ауа тоңазытқышы-конденсаторда салқындатылады.

Е-707-дегі конденсат  Н-723, Н-724 сорғыменК-705 жоғарғы тәрелкесіне суару ретінде беріледі.

К-705 текшесінен алынған өнім Н-725, Н-726 сорғыларының сорғыштарына келіп түседі, олар Т-712 жылу алмастырғышына беріледі, мұнда К-705 шикізаты қызады, содан кейін Х-706 тоңазытқышқа және изомеризат ретінде қондырғыдан шығарылады.

Депентанизатор үшін қажетті жылуды  Т-713 рибойлер арқылы жоғары температуралы жылу тасымалдағыш арқылы беріледі.

Жылу тасымалдағыштың айналмалы контуры.  Изомеризация орнату  блогының жылу тасымалдағышының циркуляциялық контуры үшін Е-751 сыйымдылығы,П-751 жылу тасымалдағышты қыздыру пеші және Н-751, Н-752, Н-753 циркуляциялық сорғылар көзделеді. Жылу тасымалдағыштың жүйесін толтырып оны іске қосу кезеңінде Е-751 сыйымдылығы арқылы жүзеге асырылады, мұнда ВОТ  Н-751, Н-752, Н-753 сорғыларының сорғыштарына түседі. Сорғылар жылу тасымалдағышты П-751 пешінде қыздыру үшін береді.

Ыдыстарда азотты "жастық" қарастырылған. Қысымның төмендеуі кезінде азот Е-751 беріледі, қысым жоғарылаған кезде алау жүйесіне қайта жүктеу қарастырылған.

П-751- төрт ағындықұбыр тәрізді пеш, ол жылу тасымалдағыштың 2100С-тан 2700С-қа дейін қызуын қамтамасыз етеді.

П-751 пешінің 2700С температурасындағы  ыстық май коллектор бойымен өтіп тұтынушыларға беріледі.

Технологиялық үрдісті басқару негізгі технологиялық факторлар мен олардың параметрлерін оңтайлы таңдау режиміне негізделген (2.7.3 - кесте).

Температураның жоғарылауы изомеризация реакциясының жылдамдығы шектің тепе-теңдігімен  шектелгенге дейін өседі. Температураның одан әрі жоғарылауы жеңіл газдардың пайда болуымен гидрокрекинг реакцияларының күшеюіне алып келеді. Бұл ретте сутегі шығыны артады, ал изомерлердің шығуы төмендейді.

Қысым н-парафиндердің изомеризация реакциясының тепе-теңдігіне әсер етпейді, ол процестің мақсатты және жанама реакцияларының кинетикасына елеулі әсер етеді.Н2:С6Н14 = 4:1 моль қатынасы кезінде н-гексан изомеризациясына қысымның әсеріжәне тұрақты байланыс уақытытуралы деректер төменде келтірілген:

Кесте 2.7.3 - Изомеризация процесінің технологиялық факторлары.

| Процесс қысымы | 4,9МПа | 0,63МПа | 2,2МПа | 2,2МПа | 4,9МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процестің температурасы | 316°С | 316 °С | 344°С | 318°С | 345°С |
| Айналу дәрежесі, % моль. | 60,7 | 32,0 | 65,6 | 14,5 | 33,5 |
| Изогександардың шығуы, % молн. | 49,8 | 31,3 | 59,2 | 3,1 | 31,0 |
| Селективтілігі | 0,82 | 0,98 | 0,90 | 0,91 | 0,93 |

Басқа ұқсас жағдайларда қысымның жоғарылауы тереңдікті төмендетеді, бірақ изомеризацияның селективтілігін арттырады.Сутегі парциалды қысымының артуы кокстану тежелу нәтижесінде катализатордың дезактивация жылдамдығын төмендетеді.Алайда, қысымның 4 МПа-дан  астам жоғарылауы тиімсіз, өйткені бұл жағдайда да кокстың түзілуі  іс жүзінде өзгермейді.

Айналудың тұрақты дәрежесі кезінде, көлемдік жылдамдық пен температура изомеризация жылдамдығына қарсы әсер етеді.Көлемдік жылдамдықты екі есе арттыру үшін процестің температурасын шамамен 8-11°С - қа арттыру қажет.

Болашақта изомеризация процесінде төмен температуралы катализаторларды қолданыста көптеп пайдалану мүмкін, ректификацияны цеолиттік немесе мембраналық бөлуге ауыстырумен қарқындатылуы мүмкін.

III Тарау. МҰНАЙДЫҢ БЕНЗИНДІ ФРАКЦИЯЛАРЫНЫҢ

КАТАЛИТИКАЛЫҚ РИФОРМИНГ ПРОЦЕСІ [6-10,21-25].

3.0. Каталитикалық риформинг процесінің теориялық негіздері мен технологиясы.

Каталитикалық риформинг процесі бензиндердің детонациялық тұрақтылығын арттыруға және жеке хош иісті көмірсутектерді алуға арналған,әсіресе мұнай химиясының шикізаты - бензол, ксилол толуолды алуға негізделген.Бұл процестің ең басты мақсатының бірі,басқа да  гидрокаталитикалық процестерге арналған арзан сутек құрамды газды алу болып табылады.Соңғы жылдары мұнай өңдеудегі каталитикалық риформинг процестерінің мәні этилденбеген жоғары октанды автобензин өндіру мен  мұнай химиясы үшін шикізат өндіру қажеттілігіне байланысты айтарлықтай өсті.

Көптеген мұнайдың бензиндік фракциялары 60-70% парафинді, 10% ароматты және 20-30% бес және алты мүшелік нафтенді көмірсутектерден тұрады.Парафиндердің ішіндеқалыпты құрылысты көмірсутектермен олардың монометил алмастырған изомерлері басым.Нафтендер негізінен циклогексан және циклопентан алкилгомологты, ал хош иістілері- алкилбензолды болып табылады.

3.1. Каталитикалық риформинг процесінің химизмі мен термодинамикасы [23].

Каталитикалық риформинг процестеріннің негізі болып хош иісті көмірсутектердің түзілу реакциялары жатады,олар:

- алты цикландарды дегидрлеу

- циклопентандарды дегидроизомеризациялау

- Парафинді көмірсутектерді дегидроциклдеу (С5 немесе С6 дегидроциклдеу)

Процесс барысында көмірсутектер төмен және жоғары молекулаларын түзіп гидрокрекингтің қажетсіз рекциялары да,сондай-ақ катализаторлардың бетінде жиналатын тығыздау өнім– кокста паралель өтеді.

Нафтендер мен парафиндерден хош иісті көмірсутектердің пайда болуына әкелетін риформингтің аса маңызды реакциялары жылуды сіңірумен жүреді, нафтендер мен парафиндерді изомеризациялау реакциялары нөлге жақын жылулық әсеріне ие, ал гидрокрекинг реакциялары экзотермиялық (3.1.1-кесте)болып келеді.

Кесте 3.1.1- Каталитикалық риформинг реакцияларының жылдамдығы мен жылулық әсерлері.

3.1.1-кестеден көрініп тұрғандай, каталитикалық риформинг жағдайында циклогексан гомологтарының дегидрлеу реакциялары ең оңай және тез өтеді.Бұл реакцияда бес мүшелік нафтеннің ароматизация жылдамдық шамасының төмендігі байқалады. Ароматизация реакцияларының ең баяу жылдамдығы циклизацияның ең баяу сатысымен шектелетін парафиндердің дегидроциклизациясы болып табылады.Нафтенді және парафинді көмірсутектердің хош иісті көмірсутектерге айналуы,көлемнің ұлғаюымен және жылуды сіңірумен өтетін қайтымды реакциялар.Демек, хош иістендірудің тепе-теңдігі температураның өсуімен және сутегі парциалды қысымының төмендеуімен артады.Алайда, риформингтің өнеркәсіптік процестері кокстану реакцияларын басу мақсатында жоғары қысымда мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады, бұл ретте хош иістендірудің тепетең тереңдігін төмендету температураның жоғарылауымен өтеледі.

Осылайша, циклогексаннан бензолдың 95 %шығуына қол жеткізу үшін жұмыс параметрлерінің келесі үйлесімі талап етіледі:

Қысым, МПа	Температура, оС
0,I	305

1,0	405

2,0	445

4,0	488

Кесте 3.1.2 - Жеке көмірсутектердің октандық саны.

| Көмірсутегі | Октандық сандар |  |
| --- | --- | --- |
|  | ММ | ИМ |
| н-Бутан | 92 | 93,6 |
| н-Пентан | 61,7 | 61,0 |
| изо-Пентан | 90,3 | 92,3 |
| н-Гексан | 25 | 24,8 |
| 2-Метилпентан | 73,0 | 73,4 |
| З-Метилпентан | 74,3 | 74,5 |
| 2,3-Диметилбутан | 95,0 | 101,7 |
| н-Гептан | 0 | 0 |
| 2-Метилгексан | 45,0 | 42,4 |
| З-Метилгексан | 55 | 52 |
| 2, 3-Диметилпентан | 88,5 | 91,1 |
| 2, 4-Диметилпентан | 82,0 | 83,1 |
| н-Октан | 22,0 | 10 |
| 2- Метилгептан | 24,0 | 21,7 |
| 4-Метил гептан | 39 | 26,7 |
| 2,4-Диметилгексан | 69,9 | 65,2 |
| 2,2,4-Триметилпентан | 100 | 100 |
| Метилциклопентан | 81 | 91,3 |
| Циклогексан | 77,2 | 83 |
| Этилциклопентан | 62,0 | 67,2 |
| Метилциклогексан | 71,1 | 74,8 |
| Этилциклогексан | 41,0 | 46,5 |
| 1,2-Диметилциклогексан | 78,6 | 80,9 |
| Бензол | 108 | 113 |
| Толуол | 102,5 | 115,7 |
| изо-Пропил бензол | 99,0 | 108,0 |
| п-Ксилол | 100,6 | 116,4 |

3.2. Катализаторлар және олардың каталитикалық әсер ету механизмі [18,24-25].

Каталитикалық риформинг процесі қышқылды және гидрирлейтін- дегидрирлейтін функцияларды біріктіруші бифункционалды катализаторлар қатысында жүзеге асырылады. Гидрирлеу және дегидрирлеудің  гомолитикалық реакциялары тасушыда жұқа дисперленген рений, иридий, қалайы, галлий, германия және т.б. қоспалармен промотирленгенплатинаның немесе платинаның металл орталықтарында өтеді.

Риформингтің өнеркәсіптік катализаторларындағы қышқылдық функцияны тасымалдаушы орындайды,мұнда тасымалдаушы ретінде алюминий оксиді қолданылады. Тасушының қышқылдық функциясын күшейту және реттеу үшін катализатордың құрамына галоген: фтор немесе хлор енгізіледі. Қазіргі уақыттахлор құрамды  катализаторлар ғана қолданылады. Хлордың құрамы 0,4-0,5-тен 2,0% (масс.)- ға дейін массаны құрайды.

Бифункционалды механизм тек қышқыл орталықтары немесе тек металл орталықтары бар катализаторларды пайдалану мысалында дәлелденген, олар тек қана активтілігі аз болған,сол кезде олардың механикалық қоспасы да белсенді болған. Бифункционалды катализдің арқасында бастапқы бензиннің көмірсутекті құрамын түбегейлі өзгертіп, оның октандық сипаттамасын 40-50 пунктке арттыруға болады.

3.1-суретте н-гексан мысалында риформингтің бифункционалды катализаторында жүйелі түрде өтетін реакциялар сызбалық түрде көрсетілген.

3.1-суретте көрсетілген абсцисс осіне параллель реакциялар (изомеризация, циклизация) қышқыл орталықтарда өтеді.

Сурет 3.1 - ординат осіне параллель бифункционалды катализатордағы С6 көмірсутегінің тізбектелген реакциялары - гидрирлеу-дегидрлеу металл орталықтарында.

Осы сызбаға сәйкес, н-гексан алдымен н-гексеннің түзілуімен металл орталықтарда дегидрленеді, ол көрші қышқыл орталығына қоныс аударады.Бұл жерде екіншілік  карбений ионының пайда болуымен протондалады, содан кейін изогексенге изомерленеді немесе метилциклопентанға циклдеп ары қарай циклогексанға изомерленеді (изогексеннің бірден циклогексанға айналуы мүмкін).Соңғысы металл орталықтарда соңғы өнім - бензол пайда болуымен дегидрленеді.Хош иісті көмірсутектердің пайда болуының басқа да бағыттары болуы мүмкін.

н-гептанды дегидроциклизациялау реакцияларының сызбасын келесі түрде ұсынуға болады:

Риформинг катализаторындағы платина гидрирлеу - дегидрлеу реакцияларын жылдамдатып қана қоймай, оның бетінде кокстың түзілуін баяулатады. Бұл платинада адсорбцияланған сутегі алдымен диссоциацияланады,содан кейін белсенді (атомдық) сутегі катализатордың бетінде кокс шөгінділерінің түзілуіне жауапты қышқыл орталықтарға диффундирлейді.Коксогендер гидрирленеді және бетінен десорбцияланады. Осыған байланысты кокстың пайда болу жылдамдығы басқа да тең жағдайларда сутегі қысымына байланысты. Сондықтан риформинг катализаторларындағы платинаның ең аз концентрациясы, ең алдымен, тасушының бетінде белсенді металл орталықтардың жеткілікті санын қалыптастыру мақсатында ғана емес, олардың бетін "таза" күйінде ұстау қажеттілігімен де анықталады.

Риформингтің монометалл алюмоплатинді катализаторларында платина құрамы 0,3 - 0,8% (масс.) құрайды. Платина тасымалдағыштың бетінде жақсы бүркелгені өте маңызды. Платина дисперсиялығының ұлғаюы катализатордың белсенділігін арттырады.

Каталитикалық риформинг прогресі соңғы жылдары белсенділігі жоғары, селективтілігі мен тұрақтылық қасиетіне ие биметаллдық және одан кейін полиметалл катализаторларды әзірлеумен және қолданумен байланысты болды.

Промотирлеу үшін пайдаланылатын металдарды екі топқа бөлуге болады.Олардың біріншісіне VIII қатардың  металдары жатады: рений мен  иридий, гидро- дегидрогенизацияның және гидрогенолиздің катализаторы ретінде белгілі. Модификаторлардың басқа тобына риформинг реакцияларында іс жүзінде белсенді емес металдар, мысалы, германий, қалайы және қорғасын (IV топ), галлий, индий және сирек жер элементтері (III топ) және кадмий (II топ) жатады. Биметалл катализаторларға құрамында 0,3-0,4% (масс.), платина және шамамен бірдей Re және Ir бар платина-рений және платина-иридий жатады. Рений немесе иридий платинамен биметалл қорытпасын түзеді, дәлірек айтсақ  кластеріPt-Re-Re-Pt типті болады, ол рекристализация - процесс ұзақ уақыт пайдаланылғанда платина кристалдарын ірілендіруге кедергі келтіреді. Биметаллдық кластерлік кристалдандырғыштар (тасымалдағыштың жоғарғы бетіне каталитикалық белсенді, әсіресе сирек металлдарды жағу арқылы алынған) жоғары термотөзімділіктен басқа, тағы бір маңызды артықшылығы - молекулалық сутектің диссоциациясына және атомдық сутегінің (спилловерге)мигрциясына қатысты жоғары белсенділігімен сипатталады.Нәтижесінде кокстың шөгуі биметалл орталықтарынан алыстатылған катализаторда жүреді, бұл оның жоғары кокстануы  кезінде белсенділікті сақтауға ықпал етеді (20% - ға дейін масса, катализатордағыкокс). Платино-иридий биметалл катализаторларынан парафиндерді дегидроциклдеу реакцияларындағы тұрақтылығы мен белсенділігі бойынша тек монометалл ғана емес, платина-рений катализаторы да асып түседі. Биметалды катализаторларын пайдалану арқылы риформинг процесіндегі қысымды (3,5-тен 2-1,5 МПа-ға дейін) төмендетуге және бензиннің октандық санын зерттеу әдісі бойынша 95 тармаққа дейін шамамен 6% - ға ұлғайтуға мүмкіндік берді.

Полиметаллды  кластерлік катализаторлар биметаллдық тұрақтылыққа ие, бірақ өте жоғары белсенділігімен, жақсы селективтілігімен сипатталады және риформаттың көптеп шығуын қамтамасыз етеді. Олардың қызмет ету мерзімі 6-7 жылды құрайды. Олардың бұл қасиеттері модификаторлар платинамен (және промоторлармен) кристалды құрылымыүстіңгі жұқа дисперленген кластерлерді түзіп, геометриялық неғұрлым сәйкес және мультиплетті хемосорбция арқылы ароматизация реакцияларының өтуі үшін энергетикалық неғұрлым тиімділігіне негізделеді.

Кесте 3.2.1 –ТМД елдеріндегі МӨЗ риформингінің өнеркәсіптік катализаторларының сипаттамасы.

| Катализаторлар | АП-56 | АП-64 | КР-102 | КР-104 | КР-106 | КР-108 | КР-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазмұны, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |
| платины | 0,55 | 0,62 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| фтор | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| хлор | - | 0,70 | 1,35 | 1,20 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Металл промоторлар саны |  |  | 1 |  |  | 9 |  |
| Салыстырмалы селективтілік | - | 1 | 5 | 10 | 10 | 20 |  |
| Салыстырмалы тұрақтылық |  | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6,5 | 3 |

Үлес беті-200м2/г кем емес, поралардың жалпы көлемі-0,65см2/г кем емес, таблеткалардың көлемі: диаметрі - 1,3-3 мм, ұзындығы - 3-9 мм.

Полиметалл катализаторларының басқа да артықшылықтарының бірі платина құрамы азболғанда жұмыс істеу мүмкіндігі мен жақсы регенерацияланатынын атап өткен жөн.

Полиметалл катализаторларын ұтымды пайдалану белгілі бір шарттарды орындау кезінде ғана мүмкін болады:

- риформинг шикізатындағы күкірттің мөлшері 0,0001% (масс.)-дан аспауы тиіс, бұл алдын ала гидротазалау блогында шикізатты терең гидротұрақтауды талап етеді;

- айналмалы газдағы ылғалдың құрамы 2 - 3 *103% мольден аспау керек;

- таза және регенерацияланған катализаторда қондырғыны іске қосу таза азоттың инертті газы ретінде (мысалы, сұйық ауаны ректификациялаудан алынған) пайдалануды талап етеді;

- катализаторды қалпына келтіру үшін электролиттік сутекті пайдаланған дұрыс.

Қазіргі уақытта отандық өнеркәсіптерде риформинг катализаторларының үш түрін өндіруде (10.4-кесте):монометалл (АП-56 және АП-64), биметалл (КР-101 және КР-102) және полиметалл (КР-104, КР-106, КР-108 және платиноэрионитті СГ-ЗП).

3.3.Каталитикалық риформинг процесін басқару негіздері [21-25].

Риформинг шикізатының сапасы бензиннің фракциялық және химиялық құрамымен анықталады.

Шикізаттың фракциялық құрамы процестің негізгі мақсатына байланысты таңдалады. Егер процесс жеке хош иісті көмірсутектерді алу мақсатында жүргізілсе, онда бензол, толуол және ксилол алу үшін тиісінше С6 (62-85°С), С7 (85-105°С) және С8 (105- 140°С) көмірсутектерді құрайтын фракциялар пайдаланылады. Егер риформинг жоғары октанды бензин алу мақсатында жүргізілсе, онда шикізатС7 - С10 көмірсутегіне сәйкес келетін  85-180°С фракциясы болып табылады.Шикізаттың фракциялық құрамының риформаттың шығуы мен октандық санына және хош иісті көмірсутектердің шығуына әсері 3.3.1-кестеде және 3.3.1-суретте көрсетілген.

Процесс шарттары: қысым-1,5 МПа, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы - 1,5 сағ-1, газ айналымының жиілігі - 1400 м3/м3 шикізаты, КР - 104 катализаторы, Ромашкин мұнайы фракциясы және оның қайнау температурасы риформаттың шығуы біртіндеп өседі, бұл әсіресе процестің қатаң  жағдайларында (495°С) байқалады.Тек 120-140°С және 140-180°С фракциясы риформингінде ғана риформаттың шығуы іс жүзінде бірдей.Фракцияның молекулалық массасына мен фракциялық құрамына ұқсас тәуелділік хош иісті көмірсутектердің шығуы бойынша және риформаттың октандық саны бойынша байқалады.

Кесте 3.3.1- Бензиннің фракциялық құрамының және процесс температурасының риформинг өнімдерінің шығуы мен сапасына әсері.

| Көрсеткіш | Фракцияның қайнау температурасы, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шикізат | до 85 |  | 85-105 |  | 105-120 |  | 120-140 |  | 140-180 |  |
| Температура, °С | 475 | 495 | 475 | 495 | 475 | 495 | 475 | 495 | 475 | 495 |
| Риформинг өнімдерінің шығуы, % масс. | 86 | 78 | 87 | 80 | 87 | 82 | 90 | 86 | 88,4 | 85,1 |
| тұрақты риформат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сутегі | 1,3 | 2 | 12 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| Риформаттың сипаттамасы. | 710 | 728 | 767 | 786 | 785 | 807 | 795 | 811 | 800 | 806 |
| Тығыздығы, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фракциялық құрам( ГОСТ бойынша), оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.к. | 38 | 46 | - | 72 | 72 | 58 | 89 | 68 | 81 | 76 |
| 10% (об.) | 45 | 56 | - | 83 | 98 | 94 | 119 | 109 | 109 | 101 |
| 50% (об.) | 67 | 67 |  | 102 | 122 | 125 | 135 | 138 | 152 | 155 |
| 90% (об.) | 80 | 95 |  | 122 | 142 | 139 | 150 | 150 | 172 | 175 |
| к.к. | 101 | 120 | - | 144 | 159 | 159 | 164 | 173 | 194 | 197 |
| Көмірсутек құрамы, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шектелмеген | 0,9 | 12 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| хош иісті | 37 | 50 | 57 | 68 | 62 | 80 | 66 | 81,6 | 69,2 | 79,2 |
| оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензол | 33 | 44 | 3,4 | 4,5 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 1,9 |
| толуол | 12 | 5 | 46 | 60 | 21 | 25 | 1,6 | 5,3 | 4,2 | 5,9 |
| ксилолдар | 2 |  | 7,1 | 2,6 | 40 | 54 | 49 | 58,3 | 11,35- | 12,2 |
| С9 және одан жоғары | - | - | - | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 16 | 16,8 | 2,4 | 59,2 |
| шекті | 63 | 49 | 43 | 31 | 38 | 19 | 34 | 17,7 | 30,2 | 20,2 |
| Октандық сан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторлы әдіс (МӘ) | 76 | 81 | 79 | 86 | 83 | 88 | 84 | 89,2 | 86 | 90,9 |
| Зерттеу әдісі (ЗӘ) | 78 | 84 | 88 | 97 | 93 | 100 | 94 | 101 | 97 | 102 |

Хош иісті көмірсутектердің қайнау температурасы оларға сәйкес келетін парафиндер мен нафтендердің көміртегі атомдарының санына қарағанда 10-15°С жоғары екендігі белгілі.Сондықтан, бензиннің соңғы фракциялары жеңіл және терең хош иістендірілгендіктен, риформинг шикізатының қайнау соңындағы температурасы тиісінше төмен болуы тиіс.

Риформинг шикізатының фракциялық құрамы катализатордың кокстануына елеулі әсер етеді.М.Е.Левинтер мен оның қызметкерлерінің ұсынған нәтижелері 3.3.2-суретте бейнеленген.Онда н-парафинді, нафтенді, хош иісті көмірсутектердің  көміртегі атомдары санының және тар бензинді фракциялардың орташа қайнау температурасының 0,1 және 1,0 МПа қысым кезінде риформинг катализаторының кокстануына әсері көрсетілген,

Сурет 3.3.1 –Риформаттың октандық саны мен хош иісті көмірсутектердің Б риформаты бойынша шығу тәуелділігі.

Сурет 3.3.2 – Пс көміртекті атомдарының және жеке көмірсутектердің топтық құрамының алюминий платинді катализаторда риформинг кезінде Ск коксының құрамына әсері:

- катализатор-0,37% Pt, 0,9% Сl2; Т=515°С; Р=1 МПа (тармақ), Р=0,1 МПа (тұтас сызық);

- Н2/ СН=4;

- шикізатты берудің массалық жылдамдығы-6 сағ-1;

- ұзақтығы - 20 сағ.:А - н-парафиндер; Б - хош иісті; 1- м-ксилол; 2 - этилбензол; 3 - о ксилол; 4 - изопропил бензол; 5 - н-пропил-бензол;В - сақинадағы бес көміртек атомдары бар нафтендік; Г - алты атоммен де.

3.3.2 – суретте парафиндердің риформингінде кокс құрамының қисығын-гептан үшін кеміпөтеді. Көміртегі атомдарының санының С5-кедейін азаюымен кокстың түзілуі артады, ал көміртегі атомдарының санының 7 – ден артық өсуі бастап қыдаәлсіз кейін С10-нан бастап неғұрлым қарқынды жүреді. Неғұрлым коксогенді компонент терболып есептелетін хошиісті көмірсутектердің риформингінде, көміртегі атомдары санының өсуімен кокс құрамы үздіксіз өседі.  Нафтендер жағдайында кокстыңең көп мөлшері циклопентан және метилциклопентан риформингінде байқалады. Алты мүшелік нафтендердің коксогендігіне ғұрлым төмендігін, олардың бензолға және оның гомологтарына дейін жеңіл дегидрирленуін жатқызуға болады.

Риформинг реакциясының жиынтық процесін құраушы активтендіру энергияның мәні  гидркрекинг реакциялары үшін ең үлкен (117-220 кДж/моль) және хош иістендіру реакциялары үшін аз (92-158 кДж/моль) әртүрлі мәндеріне ие болғандықтан, температураның артуы хош иістендіру реакциясына қарағанда гидркрекингреакцияларын жоғарғы дәрежеде тез жүргізеді. Сондықтан,реакторлардың каскадында жоғары температуралық режимді ұстап тұрады, бұл бас реакторлардағы гидрокрекинг реакцияларының рөлін азайтуға мүмкіндік береді, сол арқылы процестің селективтілігін арттыруға және оның берілген сападағы риформаттың шығуын арттыруға мүмкіндік береді.

Риформинг реакторларына кіре берістегі температура риформаттың берілген сапасын қамтамасыз ететін ароматты көмірсутектердің - октанды санын немесе концентрациясын қамтитын реакциялық цикл деңгейімен орнатылады.Әдетте бастапқы температура 480-500°С шамасында болады, тек жұмыс барысыныңқатаң  жағдайларында ғана 510°С құрайды. Катализатордың кокстануы мен белсенділігінің төмендеу шамасына қарай реакторларға кіре берістегі температураныкатализаттың тұрақты сапасын қамтамасыз етіпбіртіндеп жоғарылатамыз,бұл ретте регенерацияаралық цикл үшін температураны көтеру жылдамдығының орташа мәні айына 0,5 - 2,0°С құрайды.

Катализатордың стационарлық қабаты бар соңғы реакторға кіре берістегі шикізатты қыздырудың ең жоғары температурасы 535°С дейін жетеді, ал үздіксіз регенерациясы бар қондырғылардың реакторларына - 543°С дейін көтереді.

Қысым да  температура сияқты, риформинг өнімдерінің шығуы мен сапасына елеулі әсер ететін реттеуші параметрлердің бірі.

Кесте 3.3.2- 1,5 МПа қысымда КР-106 катализаторындағы риформинг көрсеткіштеріне шикізаттың химиялық құрамының әсері.

| Көрсеткіштер | Мұнай |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шикізат | I | II | III | IV | V | VI |
| Тығыздығы, кг/м3 | 742 | 751 | 742 | 746 | 753 | 743 |
| Фракциялық құрамы,°С (об.) |  |  |  |  |  |  |
| 10% | 109 | 115 | 102 | 103 | 112 | 108 |
|  |  |  |  |  |  | 131 |
| 50% | 128 | 131 | 124 | 116 | 133 | 129 |
| 90% | 155 | 158 | 158 | 153 | 166 | 160 |
| Көмірсутек құрамы, % |  |  |  |  |  |  |
| хош иісті | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 |
| нафтендік | 28 | 28 | 31 | 38 | 35 | 32 |
| парафинді | 60 | 59 | 60 | 51 | 54 | 60 |
| Шығу, % |  |  |  |  |  |  |
| Риформат | 86,3 | 87 | 86,8 | 90,5 | 88 | 87,2 |
| Сутегі | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| Риформат: |  |  |  |  |  |  |
| Хош иісті құрамы у/в % | 67 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67,8 |
| ОСМӘ (мотор әдісі) | 85 | 85 | 85 | 84,7 | 84,6 | 85,2 |
| ОСЗӘ (зерттеу әдісі) | 95 | 95 | 95 | 95,4 | 95,2 | 94,7 |

I - Ромашкин; II - Самотлор; III - Ухта; IV –Шаимжәнегрозненқоспасы, V – Батыс Сібір және Құмкөл қоспасы; VI – Құмкөл қоспасы.

Сутегі парциалды қысымының төмендеуі басқа да бірдей параметрлерде шикізатты термодинамикалық және кинетикалық тұрғысынан терең ароматтандыру өседі, мұнда парафинді көмірсутектердің айналу селективтілігі артады, өйткені қысымның төмендеуі ароматтану реакцияларының өтуіне қолайлы және гидрокрекинг реакциясын тежейді.

Кесте 3.3.3 - Бензиннің шығуына қысым мен температураның әсері.

| МПа | Температура, °С | Шығу, % масс, шикізатқа |  | СҚГ сутегі концентрациясы, % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Катализат | сутегі |  |
| 3,5 | 510 | 78 | 1,3 | 75 |
| 3 | 500 | 81,5 | 1,5 | 77 |
| 2,5 | 495 | 83,9 | 2 | 82 |
| 2 | 492 | 85,7 | 2,1 | 85,2 |
| 1,5 | 490 | 87 | 2,3 | 86,2 |

3.3.4 – кестеде КР-104 катализаторында 85-180°С бензиннің гидротазартылған фракциясы риформингінде негізгі өнімдердің шығуына қысымның әсері бойынша деректер келтірілген.

Алайда, процестегі қысымының төмендеуі катализатордың кокстануының салдарынан дезактивациялаужылдамдығы (Удез) артады (Удезкатализатсапасыныңтұрақтылығынқамтамасызететінреакторларғакіреберістегішикізаттықыздырутемпературасыныңкөтерілужылдамдығыретіндеанықталады).

3.3.3 суретте көрсетілгендей, катализатордыңдез активациялау жылдамдығы шамамен қысымға кері пропорционалды (1/Р, МПа).

Сурет 3.3.3 – КР-108 катализаторының Vд дезактивация жылдамдығының риформаттың (МӘ) түрлі октандық сандарындағы қысымға тәуелділігі (салмақтық жылдамдығы - 3,0сағ-1; сутегі қатынасы: көміртегі = 5: 1 - 87 және 2-90% көлем. Оптимальді шарттары (0,4;0,1 МПа) уақыт бірлігінде реакторлар арқылы өтетін шикізат көлеміне (м3/м3) қатынасы.

3.3.3 суреттен - 3-4 МПа қысымындағы кокстың түзілуінің катализатордың стационарлық қабаты бар риформинг қондырғылары оны регенерациялаусыз 1 жылдан астам жұмыс істей алатындай дәрежеде басылуы мүмкіндеген қорытынды жасауға болады.

Би–және полиметалды катализаторларды қолдану 1 жыл ішінде катализаторды регенерациялаусыз 1,5-2,0 МПа қысымда процесті жүргізуге мүмкіндік береді. Айналмалы СҚГ–да сутегінің концентрациясы - 65-тен 90% көл. Кеңшегінде өзгеретінін ескере отырып, ал шикізаттың молекулалық массасы фракциялық және химиялық құрамға байланысты тәуелді болса, онда сутегімен шикізаттың (кейде көміртегі шикізатының мольіне сутегі мольі) молдық қатынасын пайдаланған жөн.

Сутегінің мольдік қатынасарасындағыбайланыс: шикізат (М) және СҚГ (Ксқг) айналым жиілігімынадай формуламен көрсетіледі:

Мот = 4,4610-4КсқгМс/р,

мұнда Сн- СҚГ сутегі концентрациясы (%моль.);

Мс және р-тиісінше орташа моль массасы (кг/моль) және шикізаттың тығыздығы (кг/м3) (KKr = 20 М).

Сутегінің мольдік қатынасының ұлғаюымен: шикізатта риформинг катализаторларының дезактивациялау жылдамдығы төмендейді (3.3.4 сурет) және регенерацияаралық цикл ұзарады.Алайда, М (яғни Ксқг) ұлғаюы едәуір энергия шығындарына, аппараттар мен құбыржолдар көлемінің гидравликалық кедергісінің өсуіне байланысты.Бұл параметрді таңдау катализатордың тұрақтылығын, шикізат пен өнімдердің сапасын, белгіленген регенерацияаралықцикл ұзақтығы мен процестің қатаңдығын есепке ала отырып жүргізіледі.Тұрақты катализаторы бар қондырғыларда полиметалл катализаторларды пайдалану кезінде сутектің мольдік қатынасы: 5-6-ға тең шикізат, 12 айға дейінгі регенерацияаралық циклдың ұзақтығын қамтамасыз етеді.Катализаторды үздіксіз регенерациялайтын Мотқондырғыларында 4-5 деңгейде және блокты интенсификациялауда ұстайды.

Сурет 3.3.4-Катализатордың регенерациясының Уди катализаторын дезактивациялау жылдамдығының тәуелділігі сутектің молярлық арақатынасынан: Н2 шикізаты: С 3-ке дейін төмендеуі мүмкін.

Риформаттың әртүрлі октандық сандарында (М.Ә.) катализатордың дезактивациялануы,әдетте реакциялық ортада хошиісті көмірсутектердің жоғары құрамының және риформингтің неғұрлым қатаң режимінің салдарынан соңғы реакторда жүреді.

Реакторлардакатализатордың кокстануын теңестіру үшін, риформинг қондырғыларының кейбір үлгілеріндегі (мысалы, магнаформингте) соңғы реакторға СҚГ - ның қосымша бөлігін береді, нәтижесінде сутегінің шикізатқа қатынасы бірінші реакторға кіре берісте (3-5): 1, ал соңғысында - (9-12): 1 құрайды.

Шикізат берудің көлемді жылдамдығы риформинг процесіне шикізаттың катализатормен түйісуінің кері уақытыпараметрі ретінде әсер етеді.Химиялық кинетиканың заңдылықтарына сәйкес [23] шикізаттың көлемдік жылдамдығының артуы (яғни байланыс уақытының азаюымен) ароматизация реакциясының тереңдігі мен парафин гидрокрекингініңреакцияларын едәуір төмендейді.Демек, гидрокрекинг өнімдері - жеңіл көмірсутекті газдардың және катализатордағы кокстың шығуы төмендейді.Хошиісті көмірсутектер басқалардан әлдеқайда жылдам өтетін нафтендерді дегидрлеу реакциясы есебінен пайда болады.Нәтижесінде шикізат берудің көлемдік жылдамдығын арттырғанда мынадай құбылыстар орын алады:

- риформаттың шығуының артуы, бірақ октандық саны төмен және хош иісті көмірсутектері аз;

- сутегінің неғұрлым жоғары концентрациясы барСҚГ шығуын төмендету;

- процестің селективтілігін арттыру және регенерацияаралық циклдың ұзақтығын ұзарту.

Екінші жағынан,шикізаттың көлемдік жылдамдығы төмендеген кезде шикізат бойынша риформинг қондырғыларының өнімділігі симбатты түрде төмендейді.Көлемдік жылдамдықтың оңтайлы мәні шикізаттың және риформингтің сапасын, процестің қатаңғы мен катализатордың тұрақтылығын ескере отырып белгіленеді.Әдетте бензиннің риформинг процестеріндегі көлемді жылдамдығы  1,5 - 2,0 сағ-1 құрайды.

Катализатордағы хлордың құрамы.Қышқылдық промоутері хлор болып табылатын риформинг катализаторларының тұрақты белсенділігі,оның катализаторда жеткілікті мөлшерде болуы мен реакциялық жүйеде ылғалдылығы төмен болғанда ғана мүмкін болады.Циркуляцияланатын СҚГ-да ылғалының көлемдік құрамы (10-30) 10-6 деңгейінде сақталады.Катализатордың тасымалдағышын хлорлау және дехлорлау тепе-тең процесс болып табылады: катализатордағы хлордың құрамы су буының мольдік қатынасына байланысты: газ фазасындағы хлорлы сутек.

Хлордың тотығу регенерациясы кезінде катализатормен шығынды катализатор массасының 0,5 - 1,5% мөлшерінде 500 - 520°С кезінде 2-10 сағат ішінде хлорды беру арқылы оксихлорлау процесінде толтырылады.

Іске қосу операциялары кезінде хлордың жойылуы (катализаторды кептіру және қалпына келтіру, шикізат циклінің басталуы) 350 - 450°С температурада СҚГ арқылы немесешикізат ағынындағы катализатор массасына 0,1-0,3% хлорды бере отырып бірнеше сағат бойы орнын толтырады.Шикізат цикліндегі катализатордағы хлордың оңтайлы концентрациясын ұстап тұру үшін хлордымөлшер-мөлшермен немесе үздіксіз 1-5 мг/ кг шикізат дозасымен берілуі мүмкін (хлорорганикалық қосылыстар түрінде, мысалы СС14, С2Н4С12).

3.4. Каталитикалық риформингтің өнеркәсіптік қондырғылары [19,21,25].

1949 жылы "ЮОП" фирмасы әзірлеген монометалды алюмоплатинді фторланған катализатор – платформингкаталитикалық риформингтің бірінші өнеркәсіптік қондырғысы пайдалануға енгізілді.

Соңғы жылдары технологиялар мен катализаторларды үздіксіз жетілдіру нәтижесінде (хлорланған алюмоплатиндерге көшу, биметалл платино-ренийлік, содан кейін полиметаллды жоғары белсенді, селективті және тұрақты катализаторларды әзірлеу) параметрлерді оңтайландыру және режимді қатаңдату (жұмыс қысымының төмендеуі және реакторларда температураның жоғарылауы) катализатордың стационарлық қабаты бар әртүрлі уақыт аралығындағы платформингтің  жоғары өнімді және неғұрлым тиімді процестері пайда болды және енгізілді.

Катализатордың тұрақты қабатымен каталитикалық риформингтің шетелдік қондырғыларының бірнеше буындарын салыстыру 3.4.1-кестеде келтірілген.

Кесте 3.4.1- Катализатордың тұрақты қабатымен каталитикалық риформингтің өнеркәсіптік қондырғыларының жұмыс режимі және жалпы сипаттамалары.

| Көрсеткіші | Регенеративті емес платформинг | Катализатордың периодтық регенерациясы бар Риформинг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | резервтегі реактормен |  | резервтік | Магнаформинг | рениформинг |
|  |  |  |  | Синклер сатысының реакторымен |  |  |
|  |  | ультраформинг | пауэрформинг | Бейкер - Келлог |  |  |
| Катализатор | Al-Pt | Al-Pt | Al-Pt | Al-Pt | Al-Pt | Al-Pt-Re |
| Температура, °С | 470-524 | 470 - 520 | 480 - 538 | 470 - 525 | 450 - 525 | 450 - 530 |
| Қысым, МПа | 2,4-3,2 | 1,4-2,1 | 2,1-3,0 | 2,5-3,0 | 1.4 | 1,4-3,5 |
| ВСГ-шикізат айналымы | 900-1400 | 600-1100 | 700-1100 | 900-1400 | 400-1100 | 1000 |
| Шикізаттың көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 1,5-2,0 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 2-2,5 | 1,5-2,0 |
| Қуаты, мың т / жыл | - | 1900 | 1650 | 700 | - | 500-1000 |
| Октандық Сан (ИМ) | 95 | 95 | 100 | 90 | 94-98 | 98-101 |
| Тұрақтандырылған бензиннің шығуы, % масс. | 86,5 | 77,1 | 66,2 | 78,5 | 82 | 62-67 |

Риформинг процестерінің дамуы мен қарқындандырудың маңызды кезеңі "ЮОП" фирмасымен байланысты деп айтсақ қателеспейміз,олар сондай-ақ катализаторды үздіксіз регенерациялаумен каталитикалық риформингтің ең озық технологиясын (КР НРК) енгізді.

Бензинді вариант бойынша жұмыс істейтін ҚР отандық өнеркәсіптік қондырғыларының сипаттамасы 3.4.1-кестеде берілген (ЛФ-35-11/1000 - НРК КР импорттық қондырғысы "Уфанефтехим" АҚ-да хош иісті көмірсутектерді өндіру бойынша кешен құрамында пайдаланылады).

3.4.1 Катализатордың стационарлық қабаты бар каталитикалық риформинг қондырғылары [19,21,25].

Осы типті қондырғылар қазіргі уақытта бензиндердің каталитикалық риформинг процестерінің арасында кеңінен таралған.Олар 1 немесе одан да көп жыл бойы регенерациялаусыз үздіксіз жұмысқа есептелген.Катализатордың тотығу регенерациясы барлық реакторларда бір мезгілде жүргізіледі.Катализатордың стационарлы қабаты бар қондырғылардың тоқтап қалуының жалпы ұзақтығы регенерация циклін және жабдықты жөндеуді қоса алғанда жылына 20-40 тәулікті құрайды. Қондырғылардың шикізаты күкіртті, азотты және басқа қосылыстардан алдын ала терең гидротазаланады, ал екіншілік процестердегі бензиндерді қайта өңдеген жағдайда –қанықпаған көмірсутектерді гидрирлейді.

Барлық типтегі каталитикалық риформинг қондырғылары мынадай блоктарды қамтиды: шикізатты гидротазалау, сутек құрамды газды тазарту, реакторлық блок, газды сепарациялау және катализатты тұрақтандыру.

Катализатордың стационарлық қабаты бар платформаны орнатудың принциптік технологиялық сұлбасы (шикізатты гидротазалау блогынсыз) 3.4.1-суретте келтірілген.

Сурет 3.4.1 - катализатордың стационарлық қабаты бар каталитикалық риформинг қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы: I-гидротазартылған шикізат; II - СҚГ; III - тұрақты катализат; IV - құрғақ газ; V-бас фракция.

Гидро тазаланған және құрғатылған шикізат айналатын СҚГ-мен араластырылады, жылу алмастырғышта, содан кейін П-1 пешінің секциясында қыздырылады және Р-1 бірінші сатылы реакторға түседі.Қондырғыда 3-4 адиабатикалық реактор және реакциялық қоспаны сатылы жылыту үшін П-1 көп камералы пешінің секцияларының тиісті саны бар.Қоспа соңғы реактордан шыққан кезде жылу алмастырғышта және тоңазытқышта 20 - 40 дейін салқындатылады, және катализаттан айналатынСҚГ-ды бөлу үшін С-1 жоғары қысымды сепараторға түседі.СҚГ бір бөлігін Р-4 адсорберінде цеолитпен кептіргеннен кейін циркуляциялық компрессор қабылдағышына түседі, ал артығы бензинді алдын ала гидротазалау блогына шығарылады және сутегіні басқа тұтынушыларға береді.С-1-ден тұрақсыз катализат төмен қысымды С-2 сепараторына түседі, мұнда одан жеңіл көмірсутектер бөлінеді. С-2 сепараторында бөлініп шыққан газ және сұйық фазалар К-1 фракциялы абсорберге түседі. Абсорбент қызметін тұрақты катализат (бензин) атқарады. Абсорбердің төменгі жағы П-2 пеші арқылы ыстық ағыспен жылытылады. Абсорбердің 1,4 МПа қысымында астыңғы температурасы165°С мен жоғарғы температурасы 40°С-тан жоғары болған кезде құрғақ газ бөлінеді. К-1 төменінен шығарылатын тұрақсыз катализат жылу алмастырғышта қызғаннан кейін К-2 тұрақтандыру колоннасына түседі.К-2 төмен жеріндегі жылу  тұрақты конденсаттың П-2 пешінде циркуляциямен және қыздырумен жүргізіледі. Тұрақтандырудыңбас фракциясы конденсациялаудан және салқындатудан кейін С-3 қабылдағышына келіп түседі, ол жерден біртіндеп К-2 суаруға қайтарылады, ал артығы қондырғыдан шығарылады.

Тұрақты катализаттың бір бөлігі жылу алмастырғышта салқындатылғаннан кейін К-1 фракциялайтын абсорберге беріледі, ал оның баланстық артық мөлшері қондырғыдан шығарылады.

Қондырғының жұмыс режимі мен катализат сапасы 3.4.1-кестеде келтірілген.

Катализаторды уақытылы регенерациялаумен каталитикалық риформинг қондырғыларының (немесе секциялардың) негізгі реакциялық аппараттары катализатордың стационарлық қабаты бар шахталық типті адиабаттық реакторлар болып табылады. Бұрыңғы қондырғыларда реакциялық қоспаның төмен немесе жоғарыағысы бар аксиалдық типті реакторлар қолданылған. Қазіргі заманғы жоғары өнімді қондырғыларда ағынның радиалды қозғалысымен ғана реакторлар қолданылады.

Кесте 3.4.1 - каталитикалық риформинг қондырғыларының сипаттамасы [19].

| Орнату түрі | Қуаты, мың т/жыл | Реакторлар |  | Режим параметрлері |  |  |  | Жоба бойынша катализаторлар нақты | Октандық сан |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензиннің |  |
|  |  | сатылар саны | түрі | қысым, МПа | көлемдік жылдамдық, сағ-1 | айналымның еселігі, м/м шикізат | Макс. Тем-ра V=1.5ч-1 Р=1.5 МПа |  | ММ | ИМ |
| Л-35 -5 | 300 | 3 | Акс | 4,0 | 1,5 | 1500 | 520 | АП-64, КР | 75 | - |
| Л-35-1 1/300 | 300 | 3-4 | Акс | 4,0 | 1,5 | 1500-1800 | 520 | АП-64, КР | 78 | - |
| ЛГ-35-1 1/300 | 300 | 3 | Акс | 4,0 | 1,5 | 1500 | 520 | АП-64, КР | 78 | - |
| ЛГ-35-1 1/300-95 | 300 | 3 | Акс | 3,5 | 1.5 | 1800 | 530 | АП-64 | 85 | 95 |
| Л-35-11/600 | 600 | 3 | Акс | 3,5-4,0 | 1,5 | 1500 | 525 | АП-64, КР | 80 |  |
| ЛЧ- 35-1 1/600 | 600 | 3 | Рад | 3,5 | 1,2-1,5 | 1800 | 530 | АП-64. КР | 85 | 95 |
| Л-35-11/1000 (Л-бу) | 1000 | 3 | Рад | 3,5 | 1,5 | 1800 | 530 | АП-64, | 85 | 95 |
| ЛЧ-35-11/1000 | 1000 | 3 | Рад | 1,5 | 1,5 | 1200 | 530 | КР | 85 | 95 |
| үздіксіз регенерациямен | 1000 | 4 | Рад | 0,9 | 1,8-1,9 | 800-900 | 543 | R-30, R-32 | - | 100 |
| Л-35-8/300Б | 300 | 3 | Акс | 2,0 | 1,5 | 1200 | 525 | АП-64, КР | - | - |
| Л-35-8/ЗООБ | 300 | 3 | Рад | 2,0 | 1,5 | 1600 | 535 | АП-64 | - |  |
| ЛГ-35-8/30ОБ | 300 | 3 | Рад | 2,0 | 1,5 | 1600 | 535 | АП-64, КР |  |  |
| Л-35-12/300 | 300 | 4 | Акс | 2,0 | 1,5 | 1200 | 525 | АП-64 |  |  |
| Л-35-13/300 | 300 | 3 | Акс | 3 | 1,5 | 1500 | 535 | АП-64 | - | - |

Сурет 3.4.2-ЛК-6У құрамдастырылған қондырғысының құрамына кіретін катализатордың стационарлық қабаты бар каталитикалық риформинг қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы.

ЛК-6У құрамдастырылған қондырғысының құрамына кіретін катализатордың стационарлық қабаты бар шикізатты гидротазалау блогы бар каталитикалық риформинг қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы жоғарыда 3.4.2[19] суретте көрсетілген.

3.4.2 Катализаторды үздіксіз регенерациялайтын каталитикалық риформинг қондырғылары.

3.4.3-суретте ҚР ҰБШ орнатудың принципті технологиялық сұлбасы келтірілген.

Риформингтің (Р-1) төрт реакторы бір-бірінің үстінде орналасқан және бір-бірімен кіші диаметрлі ағын құбырлардың жүйелерімен байланысты. Диаметрі 1,6 мм шарикті катализатор реактордан реакторға ауырлық күшінің әсерінен еркін ағады. Төртінші сатының реакторынан шар клапандары бар қақпақшалар жүйесі арқылы катализатор қоректендіргіш-мөлшерлегішке түседі, одан азот арқылы регенерация торабының коксталған катализаторының бункеріне беріледі.

Сурет 3.4.2 –Коксталған катализатордың үздіксіз регенерация риформингін орнатудың принципті технологиялық сұлбасы.

1 - коксталған катализатордың бункері; 2 - регенерацияланған катализатордың бункері; 3 - шлюз; 4 - дозатор; 5- түсіру  құрылғы.

I - гидротазартылған шикізат; II - СҚГ; III –риформатты тұрақтандыруға арналған.

Сурет 3.4.2 - Катализатордың үш технологиялық аймағына бөлінген үздіксіз регенерация риформингін орнатудың принципті технологиялық сұлбасы.

1 -коксталған катализатордың бункері; 2 - регенерацияланған катализатордың бункері; 3 - шлюз; 4 - дозатор; 5-оттегінің құрамын түсіру құрылғысы.

I - гидротазартылған шикізат; II - СҚГ; III - 1%-дан кем риформат өндіреді ол кокстың күйуін тұрақтандырады, орташа алғанда оттегі 10-20% және хлорорганикалық қосылысты беру кезінде - катализаторды тотықтырғыш хлорлау, ал төменгі аймақта катализатор құрғақ ауа тогында қызады.

Аймақтарды бөлу-гидравликалық. Регенератор (Р-2) реакциялық газдардың радиалды ағыны бар аппарат болып табылады,мұнда катализатор бір рет ауырлық күшінің әсерінен барлық аймақтан өтеді. Регенератордан шлюз - бекітпелер жүйесі арқылы катализатор пневмокөліктің қоректендіргіш-мөлшерлегішіне келіп түседі жәнесутек құрамды газбен бірінші сатылы реактордың үстінде орналасқан толтырғыш - бункерге беріледі.Регенерация процесі автоматтандырылған және ЭВМ арқылы басқарылады.Қажет болған жағдайда регенерация жүйесін шикізатты реформалау режимін бұзбай ажыратуға болады.

Риформинг процесі төмен қысым кезінде (0,9 - 0,4 МПа) өткізілетіндіктен КР НРК қондырғыларында 10.7 сурет сызбасына қарағанда басқасы  қолданылады, СҚГ операциясының жүйесі: реакторлардан және шикізат жылу алмастырғыштарынан кейінгі катализат С-1 төмен қысымды сепараторға түседі.Онда бөлінген газды  және сұйық фазалар тиісінше компрессормен және сорғымен жоғары қысымды С-2 сепараторына сутегінің жоғары концентрациясы бар СҚГ бөліп алу үшін беріледі.

3.4.2-кестеде каталитикалық риформинг қондырғылары өнімдерінің сапасы мен материалдық балансы бойынша катализатордың периодтық және үздіксіз регенерациясымен салыстыру деректері келтірілген.

Кестеде көрсетілгендей, катализатордың стационарлық қабатты қондырғыларында қысым 3,0 - ден 1,5 МПа-ға дейін төмендеген кезде, 95 октандық саны бар катализаттың шығуы 74,4-тен 84,9% - ға дейін, ал сутегінің шығуы 1,0-ден 1,9% - ға дейін өсті.0,8 МПа қысым кезінде КР НРК қондырғысында 100 октандық санымен катализаттың шығуы 83,5, ал сутегінің шығуы 2,8% - ға жетеді.

Кесте 3.4.2 - Әртүрлі риформинг қондырғыларында өнімдердің шығуы.

| Көрсеткіші | Л-35-1 1/1000 |  | ЛЧ-35-1 1/1000 | ЛФ-35-1 1/1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шикізат фракциясы, °С | 62-180 | 85-180 | 85-180 | 85-180 |
| Бензиннің октандық саны) | 90 | 95 | 95 | 100 |
| Жұмыс қысымы, МПа | 3 | 3 | 1,5 | 0,8 |
| Шикізат бойынша қуаты, млн т / жыл | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Өнімдердің шығуы, % |  |  |  |  |
| катализат | 77,5 | 74,4 | 84,9 | 83,5 |
| рефлюкс С1 - С4 | 5,4 | 5,6 | 1 | 3,2 |
| көмірсутекті газ | 10,6 | 11,6 | 6,5 | 0,8 |
| Сутек құрамды газ | 4,5 | 6,4 | 7,1 | 12,5 |
| оның ішінде сутегі | 0,8 | 1 | (1.9) | -2,8 |
| жоғалту | 2 | 2 | 0,5 | - |

3.4.3. Хошиісті көмірсутектерді өндіруге арналған каталитикалық  риформинг [23].

Тікелей айдалатын бензиннің каталитикалық риформингінің нәтижесінде алынатын өнім 50-ден 70% - ға дейін(масс.) хош иісті көмірсутектерді құрайды, ал қалған өнімдері циклоалкандар, алкандар және изоалкандардан тұрады. Мұндай қоспадан арендердікәдімгі ректификациямен алу мүмкін емес, себебі олар алкандармен және циклоалкандармен (бөлінбей қайнаған) азеотропты қоспалар түзеді.Арендерді бөлу үшін экстракция қолданылады.

Тікелей айдалатын62-105°С бензинді фракциясы бензол мен толуол алу, ал 105-140°С бензинді фракциясы ксилол мен этилбензол алу үшін риформинг шикізаты ретінде қызмет етеді.Процесс қатаң режимде жүргізіледі. С6-С7 көмірсутектерін хош иістендіру шикізаттың ауыр бөлігіне қарағанда қиын алынатындықтан, режимді қатайту қысым төмендеуімен және температураның 540°С дейін көтерілуімен жүзеге асырылады.

Бұдан басқа, риформатта қанықпаған көмірсутектерді гидрирлеу үшін қосымша реактор іске қосылады. Гидрирлеу 0,1% платиналы алюмоплатинді катализаторда өтеді. Риформат тұрақтанғаннан кейін экстракция және ректификация блогына түседі.

Хош иісті көмірсутектерді экстракциялау процесіне әсер ететін негізгі технологиялық параметрлер-бұл температура, қысым, еріткіштегі судың құрамы, еріткіштің /шикізатқа қатынасы, рисайкл/шикізаттың арақатынасы, буланған колоннаға су жіберу.

Еріткіштер ретінде ди - және триэтиленгликоль, сульфолан, диметилсульфид, N-метилпирролидон қолданылады. Ди-, үш - және тетраэтиленгликольдар (ДЭГ, ТЭГ және тетра ЭГ тиісінше) ең тиімді болып табылады.

Төменде ДЭГ және ТЭГ риформинг катализатынан хош иісті көмірсутектерді экстракциялау блогының  жұмысүлгісінің көрсеткіштері келтірілген:

| Еріткіштің арақатынасы: шикізат, % (масс.) | 11,7 :1 | 7,8 : 1 |
| --- | --- | --- |
| Экстракциялық колоннаға енгізілетін шикізаттың температурасы, °С | 149 | 147 |
| Экстракциялық колоннадағы қысым, МПа | 0,8 | 0,8 |
| Шығару бағанасындағы температура, °С: |  |  |
| жоғарыда | 110 | 109 |
| төменде | 149 | 148 |
| Еріткіштегі судың мөлшері, % (масс.) | 10,2 | 9,5 |

Келесі өнімдерді алады: бензол, толуол, ксилол, жоғары арендер және95% алкандардан (мотор әдісі бойынша октандық саны 45)тұратын деароматизацияланған бензин (рафинат). Рафинат еріткіштерді алу үшін және пиролизге шикізат ретінде қолданылады. Жоғары арендержалған құжаттарды алуға бағытталуы мүмкін.

Риформинг бензинінің ксилол фракциясы келесі құрамдарды қамтиды (%, масс.):

| Этилбензол | 21,2 |
| --- | --- |
| п-Ксилол | 18,3 |
| м-Ксилол | 20,4 |
| о-Ксилол | 20,1 |

Ары қарай о-ксилолды  нақты ректификация әдісімен, ал л-ксилолды - төмен температуралы кристалдану немесе адсорбция әдісімен бөліеді.

Алынған арендер дәрі-дәрмектер, бояғыштар, синтетикалық жуғыш құралдар, талшықтар, каучуктар, присадкалар, пластмассалар және басқа да көптеген өнімдер өндіруге пайдаланылады.

Сурет 3.4.3.1- Диэтиленгликоль (ДЭГ) риформатында 62-105оС фракциясынан арендерді экстракциялау және ректификациялау қондырғысының технологиялық сұлбасы.

1, 2, 5,7,9-бағандар; 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 32 - ауа тоңазытқыштары; 4, 16, 19, 22, 27 -ыдыстар; 11, 17, 20, 23-25, 28-31 -сорғылар;12,14-жылу алмастырғыштар; 13-бу жылытқыш; 26-қайнатқыш.

I-шикізат; II - ДЭГ; III - бензол; IV - рафинат; V - толуол; VI - ксилол фракциясы; VII-ДЭГ-дағы суды5 бағананың рафинаттық секциясына.

3.4.3.1-суретте диэтиленгликоль риформатында 62-105°с фракциясынан арендерді экстракциялау және ректификациялау қондырғысының технологиялық сұлбасы келтірілген.

11 сорғымен шикізатты 12 жылу алмастырғышта және 13 жылытқышта қыздырғаннан кейін 1 экстракциялық бағананың ортасына енгізеді,оның жоғарғы бөлігіне 93%-дық ДЭГ су ерітіндісін береді.7-бағананың жоғарысынан кететін рафинатты ерітіндіні жылу алмастырғышта 72, ауа тоңазытқышында 21-ші салқындатады, 22-ші сыйымдылыққа жинайды және сумен шаюға жібереді. Содан кейін осы секцияның үстінен рафинат қондырғыдан шығарылады. Сол секцияның төменгі жағынан ДЭГ су ерітіндісін сорып,оны 1-бағанаға қайтарады. Диэтиленгликольдегі арен ерітіндісін 1-бағананың төменгі жағынан су буымен ДЭГ-ны Регенерациялау үшін 2-бағанаға жібереді.ДЭГ-ді ерітіндіден су буымен бөліп, 2 бағананың үстінен шығарылады.Регенерацияланған ДЭГ-ді 2-бағананың төменгі жағынан 1-бағанаға қайтарады.Арендердің сығынды ерітіндісін ДЭГ-дан суды шаюға 5 бағананың экстракциялық секциясына жіберіледі. 5 бағананың жоғарғы жағынан кететін хош иісті көмірсутектердің концентратын 6 тоңазытқышта салқындатады және бензолды бөлу үшін 7 бағанаға енгізеді. 7-бағананың төменгі жағында 9-бағанада бөлінетін толуол мен ксилол  қалдықтары шығарылады.Жоғарғы жағынан толуоль фракциясын, төменгі жағынан ксилолды шығарады.

Экстракция қондырғысының материалдық балансы (рафинатқа % - бен) төменде келтірілген:

Түсті

Шикізат.........................................................100,0

Барлығы........................................................100,0

Алынған

Бензол.............................................................10,9

Толуол.......................................................... 16,5

Ксилолдар және этилбензол........................4,5

Рафинат..........................................................66,6

Жоғалту.........................................................1,5

Барлығы.......................................................100,0

Полимерлік материалдарға деген сұраныстың өсуі жеке хош иісті көмірсутектер өндірісінің көлемін ұлғайтуды талап етеді.Ол үшін мұнай өңдеу зауыттарында арнайы арен өндірісі құрылады, оның құрамына келесі секциялар кіреді:

1) 85 -140°С бензин фракциясы риформинг секциясы (бұрын сипатталған);

2) бензол, толуол және ксилолдарды экстракциялау секциясы (бұрын сипатталған);

3) 85-90%-дайтаза бензол ала отырып толуолды деалкилдеу секциясы; деалкилдеу 666-755 °С температурада, 3 МПа қысымда өтеді;

4) трансалкилдеу реакциясы арқылы толуолдан бензол мен ксилолдарды алу секциясы; процесс 500°С температурада, 3 МПа қысымда платина катализаторында айналмалы сутегінің ортасында өтеді;

5) жиынтық ксилолдардың қоспасынан п-ксилолдарды бөлу секциясы ("Парекс" процесі) - цеолиттердегі адсорбция. Десорбент ретінде 99% таза п-диэтилбензол қолданылады. Адсорбция температурасы 170°С, қысым 2МПа;

6) 400-445°С температурада және 1,4-2,4 МПа қысымда айналмалы сутек құрамды газ ортасында платина катализаторында о-және п-ксилолдарды алумен этилбензол мен ксилол қоспасын изомеризациялау;

7) арендерді фракциялау.

Хош иісті көмірсутектер өндірісі кешенінің барлық секцияларының жалпыланған материалдық балансы [%(масс.)] төменде берілген:

Түсті

Шикізат (85-140 °С фракциясы).............................100,0

Барлығы.....................................................................100,0

Алынған

Отын газы…...................................................………15,7

Сутек құрамды газ………….......................................2,0

Тұрақсыз басы………..................................................5,9

Бензол..........................................................................14,2

0-Ксилол......................................................................18,5

п-Ксилол......................................................................18,5

С9 және одан жоғары хош иісті көмірсутектер..........1,1

Рафинат…....................................................................23,1

Жоғалту.........................................................................1,0

Барлығы.....................................................................100,0

Ресейде цеоформинг технологиясы әзірленді (СО РАН катализ институты).Ол цеолит құрамды катализатор қатысындатөмен октанды бензинді жоғары октанды бензинге айналдырады.Изопарафиндер мен хош иісті көмірсутектерді алу, карбоний-ионды химиялық процесте 360-480оС температурада және 1,6 МПа қысымда өтеді.Бензин мұнда жоғары октандық санға ие болады (зерттеу әдісі бойынша шамамен 92), алайда негізінен пропан-бутан фракциясынан тұратын газдың едәуір мөлшері пайда болады.Қазіргі уақытта Польшада екі қондырғы жұмыс істейді, радиалды реакторлар аксиальмен салыстырғанда едәуір аз гидравликалық кедергіні қамтамасыз етеді.

Каталитикалық риформингтің отандық типтік сызбаларынан айырмашылығы (жоғарыда көрсетілгендей, олардың арасындағы айырмашылық негізінен процестің тағайындалуымен байланысты) шетелде осы процестің көптеген түрлерінің болғандығында. Оларға гидроформинг процесін жатқызуға болады - платформинг процесі, каталитикалық риформинг процесі, гудриформинг процесі, ультраформинг процесі, пауэрформинг процесі, магнаформинг процесі, рениформинг процесі. Каталитикалық риформингтің осы және басқа да процестері катализаторлардың жаңа түрлерін пайдалану есебінен де, процестің аппаратуралық және технологиялық рәсімделуіне өзгерістер енгізу жолымен де жобалаушы фирмалармен үнемі түрлендіріп отырылады. Технологиялық сұлбаларды, процесті жүргізу шарттарын, каталитикалық риформингтің кейбір шетелдік қондырғыларынан алынатын өнімдерінің типтік шығулары мен сапасын қарастырайық.

3.5.0. Каталитикалық риформингтің шетелдік қондырғылары [2-3,21-23].

3.5.1. Universaloil Products фирмасының платформингі[21-23]

Universal oil Products фирмасының платформинг процесі моторлы бензиндер мен жеке хош иісті көмірсутектердің жоғары октанды компонентін алу үшін қолданылады. Катализаторлар ретінде жоғары тұрақтылығымен ерекшеленетін R -7-ден R-12-ге дейінгі алюмоплатинді катализаторлар (фтормен промотирленген) және R-16, R -20, R-22, R-32, К-50, R-60 (хлормен промотирленген) биметаллдық катализаторлар қолданылады.

Стационарлық қабатты катализатордыңгенеративті емес режимде жұмыс істейтін платформингтің типтік сұлбасында тізбектеліп орналасқан және бір деңгейде орнатылған үш немесе төрт реактор пайдаланылады (5-сурет).

Сурет 3.5.1-Universal Oil Products фирмасының платформинг процесінің сұлбасы.

1 - шикізат сорғысы; 2 - жылу алмастырғыш; 3 - ребойлерлер; 4 - бағаналар; 5, 13 - тоңазытқыштар; 6 - суаруға арналған ыдыстар; 7, 9 - пештер; 8, 10, 11 - реакторлар; 12 - баған; 14 - газ сепаратор; 15-компрессор.

Ағындар: I - шикізат; II - 190оС жоғары қайнайтын фракциялар; III - газ; IV - 80°С дейін қайнайтын фракциялар; V – сутек құрамды газдың артық мөлшері; VI - тұрақтандыру газы; VII - тұрақты бензин.

Бұл типті қондырғылар әдетте үш секциядан тұрады: реакциялық, сепарациялық және өнімдерді фракциялау.Реактордың жұмыс циклінің ұзақтығы бірнеше айдан бірнеше жылға дейін болады.Гидротазартылған шикізаталдын ала 4 ректификациялау бағанасына түседі.Бағананың жоғарғы жағында жеңіл фракциялар бөлінеді (б.қ. - 80°С) реформирлеу үшін шикізат ретінде 80 - 190°с фракциясы пайдаланылады.190°С жоғары қайнайтын фракциялар қондырғыдан шығарылады.

80-190оС бензинді фракциясын айналып жүретін сутек құрамды газбен араластыруға жіберіледі. Алынған қоспа алдымен 7 пеште қыздырылады, содан кейін кезекпен бірінші сатылы 8 реакторға, 9 пештің бірінші секциясы және екінші сатылы 10 реакторына, 9 пештің екінші секциясы және үшінші сатылы 11 реакторы арқылы өтеді.11 реактордан платформингтің өнімдері сутек  құрамды  газ бөлінетін 12 тұрақтандыру бағанасына жіберіледі. Бағананың қалдығы тұрақты бензин болып табылады. Процестің параметрлері катализатордың ұзақ жұмыс істеуі және мақсатты өнімдердің жоғары шығуын қамтамасыз ететін ең аз кокс шөгінділерін ескере отырып таңдалады.

Процесті жүргізу шарттары: температура 470 - 500°С, қысымы 3,5-5,0 МПа, газдың айналымы шикізатқа 1500-1800 M3/M3, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 1 - 3 сағ-1.Катализаторды регенерациялау кезінде реактордағы қысым 2,0-3,5 МПа.

Сурет 3.5.2 -Universal Oil Products фирмасының катализаторын үздіксіз регенерациялайтын платформинг орнатудың принципті технологиялық сұлбасы.

1 - компрессор; 2 - бункер; 3 - регенератор; 4 - реакторлар; 5 - пеш; 6 - коллектор; 7, 8-катализатордың сыйымдылықтары.

Ағындар: I-шикізат; II - үрлеуге арналған газ; III - тұрақтандыруға арналған өнім; IV-газлифт.

3.5.2 суретте катализатордың қозғалмалы қабаты және оның үздіксіз регенерациясы жүретін ЮОП фирмасының платформинг процесінің сұлбасы келтірілген(осыған ұқсас сұлба ЛФ-35-11 қондырғыларында қолданылады).Қондырғының реакторлық блогы газ шикізаты қоспасын радиалды енгізетін төрт қатар болып орналасқан реакторлардан тұрады.

Бірінші - үшінші сатылы реакторлар бір-бірінің үстіне қабатталып орнатылған және бір конструкция түрінде қарастырылады, төртінші сатылы реактор олардан бөлек орналасады.Реакторларда катализаторлар біркелкі орналаспаған және ол процестің мақсаты мен бастапқы шикізаттың қасиетіне байланысты.Көбінесе  катализатордың жалпы көлемінің жартысы R4 реакторына, екінші жартысы бірінші - үшінші сатылы реакторларға төгіледі, бұл ретте R1-дегі ең аз мөлшері беріледі.

Газды шикізат қоспасы жылу алмастырғыштар жүйесін және шикізатты қыздыру пешінің бірінші секциясынан өтіп, R1 реакторына келіп түседі,содан кейін Р2, R3 және R4 реакторларының пештері мен блоктарының тиісті секциялары арқылы біртіндеп өтеді.R4 реакторындағы риформинг өнімдері сутек құрамды газ бөлінетін сепараторға түседі, ал платформат одан әрі тұрақтандыруға жіберіледі.

R1 реакторындағыкатализатор ағын құбырлар жүйесі арқылы өздігінен аға отырып  R2 реакторына, содан кейін R3 реакторына ауыстырылады.Аппаратта катализатор қабатының тік қозғалысының жылдамдығы кемінде 3 - 5 мм/сек құрайды.R3 және R4 реакторларының төменгі секцияларынан 6 коллектор арқылы пайдаланылған катализатор кокстелген катализаторға арналған ыдыстарға 7 түседі,бұдан әрі пневмокөлікпен алдымен 2 бункерге, содан кейін 3 катализатордың регенераторына беріледі. Регенерацияланған катализатор 8 сыйымдылыққа жиналады, мұнда пневмокөлікпен R1 және R4 реакторларына беріледі, оған бір мезгілде жаңа катализатор да түседі.Осылайша, риформингтің үздіксіз процесі жүйені тоқтатпай немесе реакторлардың біреуін катализаторды регенерациялаудан ажыратпай жүзеге асырылады.Регенерацияланған катализатордың қасиеттерін үнемі жаңа катализатордың қасиеттеріне жақын деңгейде ұстап тұру мүмкіндігі, жоғары емес қысыммен және газ айналымының жиілігін төмендете отырып платформинг процесін жүргізуге мүмкіндік береді.

Процесті жүргізу шарттары:температура 470-510°С, реактордағы жұмыс қысымы 0,35 - 2,1 МПа, сутектің мольдік қатынасы: көмірсутектер 2,0, газдың айналымы 400 - 500 м3/м3шикізат, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 1-3 сағ-1.

Жоғарыда ЮОП фирмасының платформинг процесінен алынатын өнімдерінің типтік шығулары мен сапасы келтірілген.Каталитикалық хош иістендіруде 93-193°С шегінде қайнайтын және құрамында (көлемдік үлестерде) 69,4% парафинді, 21,4% нафтенді және 9,2% хош иісті көмірсутегі бар, р=0,743 тығыздықтағы Таяу Шығыс мұнайының бензиндік фракциясы қолданылды.

3.5.2-кестеде риформингтің әр түрлі нұсқаларының салыстырмалы сипаттамалары келтірілген.

Кесте 3.5.2 - Риформингтің әр түрлі нұсқаларының салыстырмалы сипаттамалары.

| Көрсеткіштер | регенеративті нұсқа | үздіксіз регенерация нұсқасы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б |
| Қысым, МПа | 2,1 | 0,9 | 0,35 |
| Өнімнің октандық саны (И. М., ТЭС-сыз) | 100 | 100 | 100 |
| Катализатор | R-62 | R-32 | R-32 |
| Шикізатқа шығу: |  |  |  |
| сутегі, м3 / м3 | 166 | 262 | 309 |
| фракциясы > С5 және одан жоғары % (айн.) | 70,4 | 78,1 | 81,6 |
| хош иісті көмірсутектер, % (айн.) | 46,0 | 54,5 | 57,6 |

3.5.2 Standart Oil Co (Indiana) фирмасының ультраформинг процесі.

Ультраформинг процесі бензиннің жоғары октанды компонентін, сондай-ақ кокстену, каталитикалық және термиялық крекинг, гидрокрекинг,мұнайдың тікелей айдалған төмен октанды бензиндік фракцияларынан жеке хош иісті көмірсутектерді алу үшін де қолданылады.Ультраформингтің өнеркәсіптік қондырғыларында 95-103 октандық санды  риформинг-бензин өндіріледі,осы өнімді тағы да  қосымша фракцияласақ 109-113 октандық санды  фракцияны бөліп ала аламыз (зерттеу әдісі бойынша, ЖЭС-сыз).

Қондырғының принципиалды технологиялық сұлбасы 3.5.2 суретте көрсетілген (7-сурет).

Шикізат циркуляциялаушы сутек құрамды  газбен араластырылып және 5 қыздыру пешінен өтіп, қатарынан орналасқан үш 6, 8 және 10 реакторларда риформингке ұшырайды. Ультраформинг процесі катализатордың стационарлық қабатында өтеді.Құрамында 220 м2/г меншікті беті алюминий тотығы рениймен промотирленген0,6 %платиналыжәне саңылауларының орташа көлемі 0,41 см3/г болатын арнайы катализатор қолданылады. Өнеркәсіптік қондырғыларда катализатор таңдаулылықты төмендетпей 600 циклге дейін регенерациялануына төтеп береді.

10 реакторынан алынған ультраформинг өнімдері салқындатылғаннан кейін газ фазасы бөлінетін 14 жоғары қысымды газ сепараторына түседі. Сутек құрамды газдың көп бөлігі бастапқы шикізатпен араластыруға жіберіледі, ал артық өніміді технологиялық процестерде одан әрі пайдалану үшін зауыт жүйесіне жібереді. Ерітілген көмірсутек газындағы бензин-ультраформат сұйық фаза болып есептеледі.Сұйық фазаны тұрақтандырғыш бағанаға 13 жібереміз,онда бағананың жоғарғы бөлігінен көмірсутек газы шығарылады.Тұрақты дистиллят-қалдық болып саналады.Ультраформинг процесінің ерекшелігі-резервтік реакторда процесті тоқтатпай катализатордың тотығу регенерациясын жүргізу мүмкіндігі болып табылады. Қондырғыда катализаторды регенерациялау үшін инертті газдың циркуляциясына қосымша жүйе қарастырылған.Оның құрамына газ айналымы үшін 3 компрессор және инертті газ бен ауа қоспасын жылыту үшін 2 пеш кіреді.Бір реакторда катализаторды регенерациялау ұзақтығы шамамен 20 сағатты құрайды.

Сурет 3.5.2 (7) - Standart Oil Co (Indiana) фирмасының ультраформинг процесінің сұлбасы.

1-шикізат сорғысы; 2 – интертті газ бен ауа қоспасын қыздыруға арналған пеш; 3 – интертті газдың циркуляциясына арналған компрессор; 4,6,8,10 - реакторлар; 5 - шикізат қоспасын және айналмалы газды қыздыруға арналған пеш; 7,9 - сатылап қыздыру пештері; 11 - суару сыйымдылығы; 12 - Тоңазытқыш; 13 – тұрақтандырғыш бағана; 14 - газды сепаратор; 15–сутек құрамды газдың циркуляциясына арналған компрессор.

Ағындар: І - шикізат; ІІ – интертті  газ; ІІІ - ауа; ІV - регенерация газының артық мөлшері; V – катализаторды  регенерациялағанда реакторларды ауыстырып қосуға арналған желі; VІ - реакторларды шикізат ағынына қарай ауыстырып қосуға арналған желі; VІІ - тұрақтандыру газы; VІІІ –сутек құрамды газдың артық мөлшері; ІХ - тұрақты дистиллят.

3.5.2 кестеде алынатын өнімдердің шығысы мен сапасы келтірілген.

| Көрсеткіштер | Шикізат-каталитикалық крекинг бензині |  | шикізат-гидрокрекинг бензині |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октандық сандар, ЗӘ бойынша | 100 | 103 | 100 | 103 | 106 |
| Өнімдердің шығуы: |  |  |  |  |  |
| риформннг-бензин C5 | 90,0 | 85,9 | 91,8 | 88,4 | 83,6 |
| және одан жоғары, % об. |  |  |  |  |  |
| бутандар, % об. | 2,8 | 4,0 |  | 2,8 | 4,1 |
| C1-C4 көмірсутектері, % масс. | 5,6 | 8,2 | 3,4 | 5,8 | 9,8 |
| Риформинг-бензиннің сипаттамасы, хош иісті көмірсутектердің құрамы, % об. | 75 | 81 | 72 | 77 | 84 |
| Сутегі шығыны, м3/м3 | 142 | 142 | 269 | 271 | 169 |

Процесті жүргізу шарттары. Температура 470-520°С, қысым 1,4-2,1 МПа, шикізат айналымы 600 - 1100м3/м3, шикізат берудің көлемдік жылдамдығы 1 - 3 сағ-1, айналым газындағы Н2 мөлшері 75-95%(айн.).Al2O3 + Pt + Сl+Rе рениймен промотирленген катализатор. Регенерация арасындағы катализатордың жұмыс жасау ұзақтығы 5-40 тәулік.Катализатордың үстіндегі өңделетін шикізаттың саны - 180 м3/кг дейін.Катализаторды регенерациялау кезіндегі температура 427 - 566°С шегінде ұсталады, қысымы 0,7 - 1,4 МПа, инертті газдағы оттегінің құрамы 2% - дан аспайды (айн.).

3.5.3.Exxon Research and Engineering Company фирмасының пауэрформинг процесі.

Пауэрформинг процесі 85-105 октандық сандармен риформинг-бензиндерді, авиациялық бензиннің компонентін, сондай-ақ бензолды немесе басқа да жеке хошиісті көмірсутектерді алуға арналған [1,4].Рениймен промотирленгеналюмоплатиналы катализатор қолданылады.

Exson Researh and Engineering-пауэрформинг процесінің сұлбасы 3.5.3суретте келтірілген.

Сурет 3.5.3 –Exson Researh and Engineering фирмасының пауэрлиформинг процесінің сұлбасы.

а) регенеративті нұсқа, Б) регенеративті емеснұсқа.

1-шикізат пеші, 2-реакторлар, 3-аралық қыздыру пеші,4-резервтік реактор.

Ағындар: I – шикізат, II – риформат, III – сепаратордан шыққан айналмалы газ, IV – регенерация кезінде газды беру, V – риформат.

Пауэрформингпроцесірегенеративтінемесерегенеративтіемеснұсқадажүзегеасырылады, бұлмұнайөңдеузауытыныңсұлбасындариформингтіпайдаланудыңоңтайлышарттарынтаңдауғамүмкіндікбереді(3.5.3 сурет).

(3.5.3-сурет) катализатордың циклдық регенерациясы жүретін қондырғыларда резервтік реактордағы катализатордың регенерациялануы қарастырылған, бұл ультра форминг процесінде жүзеге асырылатын регенерациядан принципті түрде ерекшеленбейді. Кезкелген реакторды ажыратуға, катализаторды регенерациялауды жүргізуге және қондырғының өнімділігін төмендетпей процеске қайтадан қосуға болады. Катализаторды регенерациялау үшін реакторларды ажырату жиілігі процессталаптарын абайланысты. Катализаторәдетте 3-5 тәуліктен кейін регенерацияланады, ал кокстыкүйдіру ұзақтығы-16-дан 24 сағатқа дейінгі уақытты қамтиды. Қондырғыларда алюмоплатиндіде, алюмоплатино ренийлі декатализаторлар қолданылады. Фирманың пайымдауы бойынша пауэрформинг процесіндегі регенеративті (ауысымды-циклдық) нұсқасы, сапасы төмен шикізатпен жұмыс істеу кезінде жоғары октанды бензиндердің тұрақты шығуын қамтамасыз етеді.

Өнер кәсіптіктәжірибеде резервтік реакторсыз пауэрформингтің регенерирленбеген нұсқасына көп жүгінеді, себебі ол азкапиталсалымдарын қажет етеді және қалыпты және жоғары қатаңдық дәрежесіндегі әртүрлі  технологиялық режимдерді  (3.5.3 бсурет) қолданады.

Процестіжүргізушарттары. Температурасы 480-540°С, қысымы 2,1-3,1 МПа, шикізаттың газайналымы 700-1100 м3/м3, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 1 - 4 сағ-1.А12О3Pt катализаторы (ренийменөлшенген).

3.5.3-кестеде алынатын өнімдердің типтік шығысымен сапасы келтірілген.

Кесте 3.5.3 – Алынатын өнімдердің типтік шығысымен сапасы.

| Көрсеткіштер | Процесс нұсқасы. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | регенеративті |  | регенеративті емес |  |
|  | а | б | а | б |
| Шикізаттың сипаттамасы |  |  |  |  |
| Тығыздығы, | 0,751 | 0,741 | 0,751 | 0,741 |
| Құрамы, % об. |  |  |  |  |
| парафинді | 57 | 61 | 57 | 61 |
| нафтенді | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Өнімдердің шығуы: |  |  |  |  |
| сутегі, % масс . | 2,2 | 2,8 | 2,7 | 3,0 |
| С1-С4 көмірсутектері, % масс. | 12,8 | 16,0 | 14,3 | 13,6 |
| С3 және одан жоғары көмірсутектер, % об. | 78,4 | 74,4 | 81,0 | 76,8 |
| Бензиннің октандық саны (З.Ә., ЖЭС-сыз) | 100 | 102 | 100 | 102 |

3.5.4 Houndry Process Corporation фирмасының гудриформинг процесі.[2, 3]

Гудриформинг процесі тіке айдалатын және крекинг-бензиндердің риформингі үшін қолданылады (қайнау соңындағы температурасы 204°С-қа дейінгі бензин фракциялары). Гудриформинг процесінің сызбасы 3.5.4- суретте келтірілген.

Сурет 3.5.4 - Houndry Process Corporation фирмасының гудриформинг процесінің сұлбасы.

1-шикізат пеші; 2, 4, 5 - реакторлар; 3 - аралық жылыту пеші; 6, 8 - жоғары және төмен қысымды газды- сұйықтық сепараторлар; 7-тұрақтандыру бағанасы.

Ағындар: I - шикізат; II –сутек құрамды газ айналымы; III - сутегісі жоғары артық мөлшердегі газ; IV - тұрақты риформинг-бензин.

Шикізаттың құрамына және процестің қатаңдығына байланысты авиациялық бензиннің компоненттері, хошиісті көмірсутектер мен 80-100 октанды автомобиль бензиндері (зерттеу әдісі бойынша, ЖЭС - сыз) алынады.Тұрақтандырылған гудриформинг бензині одан әрі тазартуды талап етпейді

Процесс Н-3 стационарлық хлорланған алюмоплатинді катализатордың немесе HR-71 биметалды алюмоплатиноренийлі катализатордың қатысуымен жүзеге асырылады.Катализатордағы платина мөлшері 0,55 % (масс), таблеткалардың диаметрі 1,6 мм.Катализаторды регенерациялау қондырғының барлық реакторларында бір мезгілде жүзеге асырылады.Айтарлықтай қатаң режимде гудриформинг қондырғысы үздіксіз жұмыс істей алады,яғни катализаторды регенерациялау үшін қандай да бір қосымша құрылғыларсыз бензиннің жоғары октанды компонентін немесе хош иісті көмірсутектерді өндіреді.

Процесті жүргізу шарттары.Температура 470-525°С, қысым 2,0-4,0МПа, шикізаттағы газ айналымы 1000-1300м3/м3, шикізат берудің көлемдік жылдамдығы 1-3 сағ-1, айналым газындағы Н2 құрамы 70-90%(айн.). Катализатор  А12О3 - Pt - С1+ Rе.

Төменде 3.5.4-кестеде HR-71 катализаторында 100 октандық санды (З.Ә. бойынша) бензин алу кезінде өнімдердің типтік шығыстары келтірілген.

Кесте 3.5.4-Жоғары санды (100) бензин алу кезіндегі гудриформинг өнімдерінің шығуы.

| Көрсеткіштер | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Көмірсутек құрамы, % (айн.) |  |  |  |
| парафинді | 65 | 45 | 30 |
| нафтендік | 25 | 45 | 60 |
| хош иісті | 10 | 10 | 10 |
| Шикізатқа есептегендегі өнімдердің шығуы |  |  |  |
| дебутанизацияланған бензин, % (айн.) | 74,5 | 80,7 | 84,1 |
| бутандар, % (об .) | 9,3 | 6,3 | 4,9 |
| C1-C3 көмірсутектері, % (масс.) | 11,7 | 7,4 | 5,1 |
| сутегі % (масс.) | 2.1 | 2.6 | 2.8 |

3.5.5. EngelhardCorp фирмасының магноформинг процесі.  [2,3,23]

Магна форминг процесі бір қатар алюмоплатинді катализаторларды (RD-150, RD-150c, E-600) немесе биметалды катализаторларды (Е-500, Е-501, Е-300, рений мен промотирленген), пайдалана отырып өнімдердің шығуына кең көлемде өзгеріс ендіре алады.

Процестің принциптік сұлбасы3.5.5-суретте келтірілген.

Сурет 3.5.5.5 - Engelhard Co фирмасының магнаформинг процесінің сұлбасы.

1 - реакторлар; 2 - шикізатты және айналмалы газды қыздыруға арналған пеш; 3 – реакциялық қоспаны реактораралық қыздыратын пеш; 4 - жылу алмастырғыш; 5 - тоңазытқыш; 6 -  сутек құрамды газды циркуляциялауға арналған компрессор; 7 - жоғары қысымды газды сепаратор.

Ағындар: I - шикізат; II - сутек құрамды  газдың артық мөлшері; III - риформингтің тұрақсыз дистилляты.

Магнаформинг қондырғысы, катализатордың регенерациясына барлық реакторларды бір мезгілде өшіргендегі (96% - дан астам күнтізбелік уақытты пайдалану коэффициентімен) регенерациялық нұсқа бойынша да, сонымен бірге қондырғының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, жекелеген реакторларды регенерациялауға өшіргенде циклдік регенерациялық нұсқа бойынша да жұмыс істей алады.

Қондырғыда ішкі жылуы оқшауланған төрт сфералық реакторлар бар. Магнаформинг процесінде реакциялық аймақтың жұмыс барысында жүктелетін катализатордың санына, сутегі/шикізаттың мольдік қатынасы мен температурасындакөмірсутектердің жекелеген топтарын оңтайлы жағдайларда іріктеп айналдыру көзделеді. Қондырғының алғашқы реакторларында негізінен нафтенді көмірсутектерін дегидрирлеу реакциялары жүреді, соңғы реакторда - парафинді көмірсутектердің дегидроциклизация реакциялары жүзеге асырылады.

Катализаторды жекелеген реакторларға бөлу бастапқы шикізаттың сапасына және шығарылатын бензиннің октандық санына байланысты.98-100 октандық санды риформинг-бензин шығаруды көздейтін қондырғыларда (З.Ә. бойынша), катализатор 1 : 1 : 2 : 7 қатынасында төрт реактор бойынша бөлінеді. Катализатор 
жұмысының шамасына қарай бірінші реакторлардағы температураны тұрақты деңгейде ұстап тұрады, ал соңғы реакторда оны біртіндеп көтереді.Бірінші реакторға кіре берістегі сутегінің шикізатқа мольдік қатынасы 2,5:1,ал соңғы реакторға кіре берістегімольдік қатынасы 9:1 деңгейінде тұрақтандырылады.

Процесті жүргізу шарттары.Температура 470-525°С, қысым 2,0-3,5 МПа, шикізатта газдың  айналымы 900-1400 м3/м3, шикізат берудің көлемдік жылдамдығы 1-3 сағ-1, айналым газындағы Н2 құрамы 70-90%(айн.).Регенерация арасындағы катализатор жұмысының ұзақтығы 100 тәуліктен астам.Катализатордың үстінен өңделетін шикізаттың мөлшері 40 м3/кг астам катализатор.

Кесте 3.5.5 –Әртүрлі қысымда магнаформинг процесінің өнімдерінің шығуы, % (масс.).

| Көрсеткіштер | Орта | реактордағы қысым, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Өнімдердің шығуы, % (масс.) | 2,55 | 1,85 | 1,15 |
| сутегі | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| С1 - С2 көмірсутектері | 1,5 | 1.1 | 0,7 |
| С3 көмірсутектері | 2,8 | 2.0 | 1,3 |
| С4 көмірсутектері | 4.2 | 3,1 | 2,0 |
| изо-С4 % көмірсутегі (айн.) | 3,0 | 2,2 | 1,4 |
| Н-С5 % көмірсутектері (айн.) | 4,1 | 3,1 | 2,0 |
| фракция С6-дан КК дейін, % (об.).% (масс.) | 78,9/83,7 | 81,5/87 | 84/90,3 |
| Октандық саны (З.Ә., ЖЭС-сыз) | 100 | 100 | 100 |

Құрамында 55,0% парафинді, 34,4% нафтенді және 10,6% хош иісті көмірсутекті (көлемдік үлеспен) 71-205°С шегінде қайнайтын бензинді фракцияны шикізат ретінде пайдалана отырып оның өнімдерінің типтік шығулары жоғарыда 3.5.5-кестеде көрсетілген.

3.5.6.  Institute Francoisdu Phrote фирмасының каталитикалық риформинг процесі (FIN)   [2,3,23].

FIN процесі төмен октанды бензинді фракциялардың сапасын жақсарту, С6 - С9 хошиісті көмірсутектерін және сұйытылған мұнайгаздарын өндіру үшін қолданылады.

FIN технологиясы бойынша катализаторды үздіксіз регенерациялаудағы каталитикалық риформинг процесінің сұлбасы 3.5.6 суретте көрсетілген.

Сурет 3.5.6- FIN риформингінің үздіксіз процесінің сұлбасы.

1-жинақ баллоны; 2-регенератор; 3-реакторлар; 4 - катализатор сыйымдылықтары; 5-пештер.

Ағындар: I-шикізат; II-ауа; III - азот; IV - өнім; V-газлифт.

Процестің екі нұсқасы болуы мүмкін: а) катализатор тікелей реакторларда әрбір цикл аяқталғаннан кейін регенерацияланатын нұсқа.Реформинг  процесі 1,4-2,5 МПа қысыммен жүзеге асырылады және 90-100 октандық санымен риформат алуды қамтамасыз етеді (зерттеу әдісі бойынша);б) екінші нұсқа катализатордың үздіксіз регенерациясына негізделген.Процесс 0,8-1,0 МПа қысыммен жүргізіледі, 100 және одан жоғары октандық санды риформатты алуға мүмкіндік береді (З.Ә.).

Қондырғының реакторлық блогы бір қатарда орналасқан төрт реактордан тұрады.Катализаторды сутек құрамды газбен тасымалдау қарастырылған.Катализатор барлық төрт реактор арқылы жүйелі түрде өтеді, содан кейін регенераторға түседі.Катализатордың пневмокөлігіне пайдаланылатын газды,циркуляциялаушы сутек  құрамды газ компрессорының айдау бөлігінен алынады.Катализаторды регенерациялау кезіндегі операциялардың реті толық автоматтандырылған.

Үздіксіз регенерациялық риформинг қондырғыларын пайдалану тәжірибесі оларда жартылай регенерациялық қондырғылардың жабдықтарын пайдалануға болатынын көрсетті,бұл оларды реконструкциялау кезінденегізгі салымдарды аз көлемде қамтиды.Процестің регенеративті сызбасының артықшылығы, жабдықтарды  пайдаланудың неғұрлым жоғары коэффициенті, сондай-ақ дебутанизацияланған риформат пен сутегінің неғұрлым жоғары шығуы болып табылады.

3.5.7. ChevronResearchCoфирмасыныңрениформинг процесі. [2,3]

Рениформинг– биметалды катализатордың стационарлық қабатында реакторлар жұмысының ауыспалы –циклдық режимі бар каталитикалық риформингтің регенеративті процесі. Рениформинг процесінің катализаторының құрамына 0,3 % (масс.) платина және 0,3 (масс.) рений кіреді.

Сурет 3.5.7 – Chevron Research Co фирмасының рениформинг процесінің технологиялық сұлбасы.

Процестің технологиялық аппаратурасы (3.5.7 сурет) күкіртті сутектісіңіруге арналған абсорбер, үш реактор, сепаратор және тұрақтандырғыш қондырғыларынан тұрады. Қолданылатын платино рений катализаторы соңғы реактордан шығарда артық мөлшердегі төмен қысымда риформинг процесін жүргізуге және катализатор жұмысының ұзақтығын регенерациясыз 240-270 тәулік кедейін арттыруға мүмкіндік береді. Процестің төмен қысымы хошиісті бензинмен сутегінің шығуының артуына ықпалетеді.

Катализатордың тотығу реакциясын қондырғының барлық реакторларында бір мезгілде жүргізеді, рениформинг процесінің сұлбасында резервтік реактор болмайды.

Төменде 3.5.7-кестеде ароматизация процесін қатаң жағдайларда жүргізу үшін бастапқы бензинді фракцияның (парафинді немесе нафтенді мұнай) типтік шығуларына байланысы келтірілген.

Кесте 3.5.7 - Бастапқы шикізат табиғатынанөнімдердің шығуынатәуелділігі.

| Көрсеткіштер | Парафинді мұнай | Нафтендік мұнай |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шикізат сипаттамасы: |  |  |  |
| қайнау шегі, оС | 93-165,6 | 93-199 | 93-199 |
| парафинді, % (айн.) | 68,6 | 32,6 | 32,6 |
| нафтеновые, % (об.) | 23,4 | 56,5 | 56,5 |
| хош иісті, % (об .) | 8,0 | 11,9 | 11,9 |
| Реактордан шығардағы | 0,63 | 1,4 | 1.4 |
| қысымныңартық мөлшері, МПа |  |  |  |
| Өнімдердің шығуы, м3/м шикізат: |  |  |  |
| сутегі | 268,9 | 214,6 | 249.4 |
| C1-C3 көмірсутектері | 28,5 | 63,2 | 28.5 |
| Хош иісті өнім: |  |  |  |
| парафинді, % (айн.) | 32,4 | 31,2 | 27,5 |
| нафтеновые, % (об.) | 1,1 | 0,9 | 2,6 |
| хош иісті, % (об .) | 66,5 | 67,9 | 69,9 |
| көлемді шығу, % | 80,1 | 73,5 | 84,7 |
| октандық сан (З.Ә., ЖЭС-сыз) | 98 | 99 | 100 |

Процесті жүргізу шарттары. Температура 450-500°С, қысым 0,6-1,5МПа, газ айналымы 1000-1500 м3/м3 шикізат, айналым газындағы Н2 мөлшері 85-95 % (айн.). Катализатор Al2O3-Pt-C1 (ренийменмен өлшенген). Катализатор үстіндегі өңделетін шикізаттың саны 95 м3кг катализаторда.

3.5.8. Каталитикалық риформинг қондырғыларының реакторларын жіктеу[20,22].

Риформинг қондырғыларында реакторлық блоктың аппаратурасы аса күрделі аппаратура болып табылады: реакторлар, пештер, жылу алмастырғыштар, қайнатқыштар, тоңазытқыштар.

Реактор болаттан жасалған цилиндрлік аппарат болып есептеледі.Жоғарғы бөлігінде газды шикізатқоспасын енгізуге арналған штуцер орналасқан. Газды шикізат  қоспасын аксиалды (осьтік), сондай-ақ радиалды енгізумен реакторларды қолданады. Бірінші жағдайда газды шикізат қоспасы 5 штуцер арқылы кіреді, катализатор арқылы жоғарыдан төмен қарай өтіп,төменгі штуцер 6 арқылы шығады (сурет 3.5.8.1, а).5 кіру штуцері аппараттың барлық қимасы бойынша ағысты біркелкі тарату үшін 7 құрылғымен жабдықталады. Екінші жағдайда штуцерден 6аппараттың ортасынан төменге қарай тесілген түтікті түсіреді, оның соңы кептеліп тұйықталған. 5 кіріс штуцерден кірген газ бен шикізат ағыныкатализатор арқылы аппарат қабырғасынан ортаға радиус бойынша қозғалады (сурет 3.5.8.1, б).

Радиалды енгізгіштері бар реакторлардың аксиалды енгізгіш реакторларға қарағанда гидравликалық кедергісі едәуір аз болады.Әдетте шикізат барысы бойынша бірінші болып катализатордың жоғарғы қабатында коррозия өнімдерін ұстап тұру үшін аксиалды енгізгіш реакторларын орнатады.Қалған реакторларреакторлық блок жүйесінің жалпы гидравликалық кедергісін төмендету үшін радиалды енгізуді қажет етеді. 525оС және 2 - 4 МПа кезіндегі сутегі металдың сутекті тотығуын тудырады, сондықтан реактордың металл қабырғасы ішінен торкрет-бетонды 2 футеровкамен қорғалған. Бұдан басқа,реактордың ішінде стсикасы мен аппарат қабырғасының арасында газ қабаты бар 3 тесілген болат стақан орнатылады. Футерлеудің(шегендеудің)нашарлауы реактор қабырғасының қызып кетуіне және бұзылуына әкеледі.Металдың сыртқы бетінің температурасын үнемі бақылауда ұстау қажет (ол 150 °С аспауы тиіс).1 корпусты және реактордың түбін арнайы шыңдалған болаттан тағайындайды. 8 катализаторын реактордың стаканында тұтас қабатпен орналастырады. Катализатор қабатының үстінде жәнеастында катализатордың шығарылуын болдырмау үшін диаметрі 16 және 20 мм фарфор шарлары болады. Фарфор шарларының төменгі қабаты қосымша металл торымен қапталған електің бетінде жатады. Шарлар, елек пен торлар 6 реактордың шығу(ағызу) штуцерін,яғни оған реакция өнімдерімен бірге катализитордыңастына түсіп кетпеуінен қорғайды.

Жобаланатын және салынып жатқан қондырғыларда реактордың корпусы мен түбін екі қабатты статиядан орындайды.Бұл жағдайда футеровканы қолданбайды.

Риформинг пеші тік, көп камералы, көп ағынды болып келеді. Мұның диаметрі 100-200 мм ыстыққа төзімді болаттан жасалған иремдері(жыланша) басқа процестерге қарағанда ерекше артықшылығы болып саналады. Сутегі мөлшерінің азаюын болдырмау үшін иремдері(жыланша) тұтас қайнатылады.

Пештің конвекциялық секцияларында түтінді газдардан өнімге жылу беру коэффициентін күрт арттыратын қайнаған құбырлар орнатылады.

Сурет 3.5.8.1 -Газды шикізат қоспасын аксиалды (а) және радиалды (б) енгізудегі риформинг реакторы.

1-корпус; 2 - футеровка; 3 – штуцерлер;тесілген болат стаканторымен бірге; 4 - термобулар үшін; 5 - газды шикізат қоспасын енгізу үшін; 6 - газ өнімдері қоспасын шығару үшін; 7 - таратқыш; 8 - катализатор; 9 - Фарфор шарлары; 10- тесілген құбыр торымен бірге.

I-газды шикізат қоспасы; II-газды өнімдер қоспасы.

3.5.8.2 суретте КУ ЛК-бу риформинг секцияларында қолданылатын радиалды реактордың конструкциясы көрсетілген.Реакторға түсетін шикізат пен сутектің газды фазалық ағыны перфорацияланған науа бойынша катализатор қабаты арқылы орталық құбырға өтеді және одан кейін аппараттан шығарылады.Катализатор 3.5.8.2.суретте көрсетілген.Риформингтің радиалды реакторының құрылымы:

1 - таратқыш; 2 – термобуларға арналған штуцер;3 – жоғарғы бөліктегі түбі; 4 - қаптау; 5 - корпус; 6 - тарелка; 7 - футеровка; 8 - науа; 9 - катализатор; 10 - орталық құбыр; 11 - тірек белдігі; 12 - тірек; 13 - төменгі бөліктегі түбі; 14-Фарфор шарлары.

I-шикізатты енгізу; II - өнімді шығару; III-катализатордыбір қабат түріндегі біркелкі төге отырып шығару.

Жоғарғы бөлігінде катализатор қабатына шикізат ағынының тікелей түсуін болдырмайтын тәрелке орналасқан.Орталықта тормен қапталған перфорацияланған құбыр орнатылған.

IV Тарау. Мұнайдың дистиллятты фракцияларын

гидротазалау процестері. [1-10,18,19].

Бензинді, керосинді және дизельді фракцияларды гидротазалаудың қазіргі заманғы процестерін дамыту негізінен олардың құрамынан күкіртті, олефинді және азот пен оттегі бар қосылыстардың концентрациясын төмендетуге бағытталған.Бұл отын сақтау жабдықтары мен қозғалтқыштардың отын аппаратурасын құрамында күкірт бар қосылыстардың әсерінен тот басуы,сондай-ақ шығарынды газ құрамындағы күкірт оксидтеріның салдарынанатмосфераның ластануына байланысты қойылатын стандарт талаптарын қатаңдатумен,сол сияқты мұнай өндірудің жалпы балансындағы күкіртті мұнайдардың үлес салмағының өсуімен байланысты.

Мұнай фракцияларын гидротазалау-гидрокрекингпен және деструктивті гидрогенизациямен салыстырғанда неғұрлым жеңіл жағдайларда өтетін бір сатылы процесс.Процесс 350 - 430°С, 3,0 - 6,0 МПа, сутек құрамды газдың 100 - 600 м3/м3шикізат айналымы және катализаторды пайдалана отырып (әдетте алюмокобальтмолибденді немесе алюмоникельмолибденді) 3 - 10 сағ-1көлемдік жылдамдық кезінде өтеді.Гидротазартуға (немесе гидротазартуға) мұнайды алғашқы айдағанда алынатын, сондай-ақ термокаталитикалық процестерде, газдан майлар мен парафинге дейін алынатын әртүрлі шикізаттар ұшырауы мүмкін. Гидротазалау каталитикалық риформинг шикізатын күкіртсіздендіру үшін, сондай-ақ күкіртті және жоғары күкіртті мұнайдардан реактивті және аз күкіртті дизель отынын алу үшін ең көп қолданылады. Гидротазалау кезінде негізінен күкіртті органикалық және құрамында оттегі мен азотты қосылыстары  біртіндеп деструкцияға ұшырыайды.Ыдыраған өнімдер күкіртті сутегінің, судың, аммиактың және қаныққан немесе хош иісті көмірсутектердің пайда болуы негізінде сутегімен қанықтырылады.

4.1. Гидротазалаудың термодинамикасы, химизмі және механизмі [1-5].

C–S, C–N және C–O байланыстарының үзілуі және сутегінің қаныққанбөліктерінің түзілуінәтижесінде гетероатомдар өздігінен бөлініп шығады.Күкірт, азот және оттегі тиісінше H2S,NH3 және H2O түрінде бөлінеді. Алкендер қос байланыс арқылы сутегіні қосып алады. Полициклді хош иісті көмірсутектер біртіндеп гидрирленеді.

4.1.1-кестеде әр түрлі күкіртті органикалық қосылыстардың гидрирленуі кезінде Гиббс энергиясының өзгеруі мен жылу әсері келтірілген.

Кесте 4.1.1 – әр түрлі күкіртті органикалық қосылыстарды гидрирлеу кезіндегі Гиббс энергиясының өзгеруі мен жылу әсері.

Бұл деректерденкөріп тұрғанымыздай,қызығушылық тудыратын түрлі тәжірибелік температураларда күкіртті қосылыстардың гидрирлеу реакцияларының тепе-теңдігі көмірсутектер мен күкіртті сутек жағына ығыстырылғаны көрінеді. Меркаптандар, сульфидтер және дисульфидтер үшін температураны жоғарылатқанда,гидрирлеу кезінде Гиббс энергиясының кемуінің артқанын байқаймыз. Температураның жоғарылауымен тиофендер үшін Гиббс энергиясының кемуі төмендейді, яғни реакциялардың тепе-теңдік константалары азаяды, бірақ 800К кезінде олар 104-тен артық және реакциялардың тепе-теңдігі толығымен оңға ығысады.Әсіресе, метилтиофеннің гидрирлеу реакциясының тепе-теңдік константасының температурасының ұлғаюымен қатты төмендейді. Тиофендерден басқа, барлық күкіртті органикалық қосылыстар үшін 300-800к интервалындагидрирлеудіңтермодинамикалық шектеулері болмайды. Сутегінің төмен парциалды қысымы кезінде гидрогенолизбен қатар келесі түрдегі реакциялар өтуі мүмкін:

2RSH  +  H2             H2S +RSR

Мұндай реакцияларды басу үшін сутегінің жоғары парциалды қысымы қажет.Тиофендер үшін гидрирлеудің жоғары тереңдігін тым жоғары емес температураларда қол жеткізуге болады, температура жоғарылаған кезде гидрирлеу тереңдігі термодинамикалық шектеледі. 4.1.2 - кестеде тиофен гидрогенолизінің (% мол) күкіртсутегі мен бутанға дейінгі әртүрлі температура мен қысым кезіндегі тепе-теңдік тереңдігі туралы деректер келтірілген [2].

Кесте 4.1.2 - Температура мен қысымға байланысты тиофен гидрогенолизінің тереңдігі.

| Температура, К | Қысым, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 1,0 | 4,0 | 10,0 |
| 500 | 99,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | 98,1 | 99,5 | 99,8 | 99,8 |
| 700 | 90,7 | 97,6 | 99,0 | 99,4 |
| 800 | 68,4 | 92,3 | 96,6 | 98,0 |
| 900 | 28,7 | 79,5 | 91,8 | 95,1 |

10 МПа қысымда 700К аспайтын температурадатиофен гидрогенолизінің тереңдігі 99% не одан жоғары болуы мүмкін.Құрамында тиофен сақиналары бар, хош иісті көмірсутектермен конденсацияланған жоғары молекулалы полициклді хош иісті көмірсутектер үшін гидрогенолиз термодинамикасы тиофенге қарағанда аз қолайлы, ал бірдей қысым мен температуралар кезінде реакцияның мүмкін болатын тереңдігі төмен.Тиофандар жоғары температура мен төмен қысым кезінде тиофенге дейін дегидрленуі мүмкін:

S

S

+ Н

800К кезінде бұл реакция Гиббс энергиясының 44кДж/моль-ға дейін төмендеуімен өтеді.Сондықтан,мұнай өнімдерін тиофандар түріндегі күкірттен терең тазарту сутегінің жоғары парциалды қысымы (3 МПа және одан жоғары) мен 700 К төмен температура кезінде мүмкін болады [2].

Хош иісті көмірсутектерді гидрирлеу жылудың бөлінуімен және энтропияның төмендеуімен жүреді, гидрирлеудің тепе-теңдік тұрақтылары температураның өсуімен тез төмендейді(3-Кесте) [3].

Кесте 4.1.3 – Хошиісті көмірсутектерді гидрирлеу тепе-теңдік тұрақтылары.

Толық гидрирлеудің тепе-теңдік тұрақтысы жоғары температураларда молекуладағы конденсацияланған сақиналар санының артуыменкүрт азаяды.Қысымның ұлғаюы толық гидрирлеудің тереңдігін арттырады, алайда 600-700К температураларда жоғары температураларда гидрирлеудің тұрақты шамасы тіпті кем, сондай-ақ өте жоғары қысымда да гидрирлеу терең жүруі мүмкіндігінің аздығы байқалады.Гидрирленген сақиналардың және деалкилирленгенгидрогенолизімен полициклді көмірсутектерді сатылап гидрирлеу термодинамикалық тұрғыда анағұрлым тиімді.

Гидротазалаудың жиынтық жылу әсері тікелей айдалатын фракциялар үшін 1 кг шикізатқа 20 – 87 кДж құрайды.Тікелей айдалатын шикізатқа қайталама шыққан фракциялардың 30% - ға дейін қосылуы,шикізаттағы қанықпаған көмірсутектердің құрамына байланысты реакция жылуын 125-187 кДж/кг-ға дейін арттырады [4].

4.1.1. Мұнайдың дистиллятты шикізатын гидрокаталитикалық тазалау процесінің химизмі.

Күкірт құрамды қосылыстардың түрленуі.C–S және S–S көміртексіз байланыс қосылыстары С–С және С–Н байланыстарына қарағанда берігірек болады,яғни олардың орташа байланыс энергиясы 201, 218, 247 және 365 кдж/мольге тең.Бірақ гидротазалау процесі каталитикалық болғандықтан, байланыс беріктігін байланыс үзілгеннен кейін пайда болған сынықтарымен катализатордың аралық кешендерінің пайда болу қуатын ескере отырып бағалау керек. Бұл энергия байланыс үзілу энергиясының шығынын өтей алады.Мысалы, никельде C-S байланыс үзілу энергиясы 20 кДж/моль, С–N – 104 кДж/моль, ал С–С - 201кДж/моль құрайды. Мұнымен гидротазалау процестерінің селективті екенін айтуға болады: С–С байланыстарын қозғамай, яғни шикізаттың білінбес деструкциясы С–S байланыстарының сандық деструкциясына әсер етуін байқаймыз.

Меркаптандар көмірсутегі мен күкіртті сутегіне айналады:

Сульфидтер меркаптандардың түзілу сатысы арқылы гидрирленеді:

Дисульфидтеркүкіртті сутеккежәнетиістікөмірсутектергедейінмеркаптандардыңпайдаболусатысыарқылыгидрирленеді:

Циклдықсульфидтерде, мысалытиофанда, алдыменсақинаүзіледі, соданкейінкүкіртті сутегіыдырайды да тиістікөмірсутектүзіледі:

Тиофенқатарындағы бензтиофен, дибензтиофен, алкил бибезтиофен және диалкилдибенз - тиофендер – белсенділгі төмен қосылыстарға жатады. Дизель фракцияларының күкіртті қосылыстар құрамындағы олардың үлесі 50 - 60% – ғажетеді, бұл күкірт кешақ қанда оның жалпы құрамы шамамен 1,2% (масс.) 0,3 - 0,7% құрайды(масс.). Күкіртті органикалық қосылыстардың гидрогенолизге төзімділігі оның молекуласында хошиісті және нафтендік сақиналардың санын арттырумен артады.

Тиофенмен бензотиофеналдымен тетрагидротиофен туындыларына дейін гидрирленеді, содан кейін алкандармен алкилтуынды хошиісті көмірсутектерге айналады:

Дибензотиофенгидрогенолизісызбабойыншажүреді:

(1) реакция бойынша дибензотиофен гидрогенолизі негізінен алюмокобальтмолибденді, ал (2) және (3) реакция бойынша алюмоникельмолибденді катализаторда жүреді.

Азот құрамды қосылыстардың түрленуі.Мұнай өнімдеріндегі азот негізінен гетероциклдерде-пиррол мен пиридин туындылары түрінде болады.

C – N байланысы C – S байланысына қарағанда гидрогенолизқиын жүреді,сондықтан гидротазалау процесінде күкіртке қарағанда азотты бөліп алу күрделірек.Аминдер оңай гидрирленеді:

Хош иісті сақинамен байланысты амин тобын құрайтын анилин өте қиын гидрирленеді:

Бәрінен де циклдық құрылымдардан азотты бөліп алуөте қиын.

Пиррол бутан мен аммиакқа дейін гидрирленеді:

Пиридин сызба бойынша пентан мен аммиакқа айналады:

Пиридин молекуласындағы электрондық жүйе пирол молекуласына қарағанда айтарлықтай тұрақты болғандықтан, пиридин пирролға қарағанда қиынырақ гидрирленеді.

Бициклді және полициклді хош иісті көмірсутектерді гидрирлеу гетероатомқұрамды сақинадан басталады:

Оттек құрамды  және металлорганикалыққосылыстардың түрленуі.Орташа дистилляттардағы оттегі спирттер, эфирлер, фенолдар және нафтендік қышқылдар түріндегі қосындылар түрінде болуы мүмкін.Жоғары қайнайтын фракцияларда оттегі негізінен көпірлік байланыстарда және молекулалар циклдерінде болады.Оттек құрамды қосылыстардың ең көп мөлшері шайыр мен асфальттарда шоғырланады.

Оттек құрамды қосылыстардың гидрогенолизінде көмірсутектер мен су түзіледі:

Шайыр және асфальтендер төменмолекулярлы қосылыстарға айналады.

Гидротазалау процесінде оттек құрамды қосылыстардан құтылу жолы күкіртті қоспаларды бөліп алу сияқты жағдайларда өтеді. Гидротазалаудакәдімгі катализаторлардың қатысуымен оттек құрамды қосылыстардың толық гидрирленуіне қол жеткізе аламыз.

Мұнай фракцияларындағы металл органикалық қосылыстаркатализатордың белсенді орталықтарындакаталитикалық у болып табылатын, бейтарап металды бөле отырып ыдырайды.Гидротазалау процесі металл органикалық қосылыстардың көп бөлігін жоюға мүмкіндік береді. Мұнда ванадий 98÷100%, ал никель – 93÷96% -ға дейін жойылады.

4.1.2. Гидротазалау процесінде көмірсутектердің түрленуі [1-5].

Гидротазалау процесінде күкіртті, азотты және оттекті қосылыстар реакцияларымен қатар көмірсутектердің көптеген реакциялары өтеді:

- парафинді және нафтенді көмірсутектердің изомеризациясы;

- қанықпаған көмірсутектерді қанықтыру;

- гидрокрекинг;

- хош иісті көмірсутектерді және басқаларды гидрирлеу.

Парафинді және нафтенді көмірсутектерді изомеризациялау кез келген күкіртсіздендіружағдайында жүргізіледі.

350÷500С температурада сутегінің салыстырмалы төмен парциалды қысымы кезінде қанықпаған қосылыстарды толық гидрирлеу жүреді:

Гидрокрекингтің қарқындылығы температура мен қысымның жоғарылауымен күшейеді.Жоғары температура мен төмен қысым кезінде нафтендердің дегидрирленуі мен парафинді көмірсутектердің дегидроциклдеуі біртіндеп жүргізіледі.Гидрогенизациялық тұзсыздан- дырудыңкейбір жағдайларында бұл реакциялар өзін тұзсыздандыру реакциясы үшін сутегін алудың негізгі  көзі болуы мүмкін, яғни автогидротазалау процесінің өтуін қамтамасыз етеді.

Хош иісті көмірсутектер гидрирлеу процесіне ең төзімді болып келеді.Конденсирленген сақиналары бар хош иісті көмірсутектерді гидрирлеу гидротазалау процесі жағдайында келесі түрде жүргізілуі мүмкін:

Хош иісті сақиналарды жүйелі гидрирлеумен қатар қаныққан сақиналардың ыдырауы мен арендердің алмасатын алкилдері бөлінуі мүмкін:

Жоғары гидрирлеуші белсенді катализаторларда алкилбензолдар ары қарай гидрогенолизге ұшырайды,мұнда метан біртіндеп ығысып бөлініп шығады:

4.1.3.Гидротазалау процесінің механизмі мен кинетикасы.

Күкіртті органикалық қосылыстардың гидрирлеу механизмі көп жағдайда олардың құрылысына байланысты.Гидрирлеу жылдамдығы келесі тізбек қатарлары түрінде өседі: тиофен < тиофандарсульфидтер < дисульфидтер < меркаптандар.

Азот пен оттегінің органикалық қосылыстарының гидрирленуі туралы деректер өте аз.4.2.1-кестеде Ni2S3-те кейбір азотты,оттекті және күкіртті органикалық аналогтардың гидрирлеу деректері келтірілген.

Кесте 4.2.1 – Температураға байланысты гетеро атомдық қосылыстардың әртүрлі түрлерінің айналу дәрежесі.

| Көмірсутек | Гетероатомдық қосылыстардың түрленуі, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200Скезінде | 350Скезінде | 400Скезінде |
| Тиофан | 41 | 100 | 100 |
| Тетрагидрофуран | 0 | 25 | 55 |
| Тиофен | 0 | 15 | 39 |
| Фуран | 0 | 0 | 10 |
| Пиррол | 0 | 0 | 0 |

Бірдей құрылыста гидрирлеудің тұрақты шамасы,келесі қосындылар қатарында өседі: күкіртті органикалық < оттектіорганикалық < азотты органикалық.

Шикізаттың өнеркәсіптік түрлерін гидротазалау кинетикасы өте күрделі.Күкіртті қосылыстардың түрлі кластарының айналу жылдамдығының айырмашылығымен процестің күрделілігі анықталады (кейде одан да көп), сондай-ақ процесс барысында катализатор белсенділігінің өзгеруімен де анықталады.Сонымен қатар, әсіресе ауыр өнімдер жағдайында, диффузиялық шектеулердің үлкен ықтималдығымен санасуға тура келеді.Соңында, жеке қосылыстардың гидрогенолизінде күкіртті сутегіреакциялардың тежелу құбылыстары әсер етеді.Барлық аталған қиындықтарға қарамастан, гидротазалау жылдамдығын есептеу үшін көптеген кинетикалық теңдеулер шығарылды.

Алғашқы жұмыстардың [5] бірінде бірінші ретті теңдеу ұсынылды:

,

мұндажәне– гидрогенизаттағы және шикізаттағы күкіртті қосылыстардың парциалды қысымы, – реакция жылдамдығының тұрақтысы,  –әрекеттесудің жылдамдық шарты.

95%-ға дейін тұзсыздандыру тереңдігі ментар фракциялар жағдайында бұл теңдеу процестің жылдамдығын қанағаттанарлықтай шеше алады.Бірақ кең фракциялар үшін ол қолданылмайды, өйткені бұл жағдайда десульфуризация жылдамдығы тар фракциялар үшін бірінші ретті теңдеулердегі әртүрлі жылдамдықтардың жиынтығы болып табылады.Десульфуризация жылдамдығының константалары нөлдік парциалды қысымға экстраполирленген (сутегімен шексіз араласу),яғни сутегінің қысымына тәуелділігі төмен, ал 250 кПа сұйық өнімдерінің парциалды қысымында тиісті константалар-өте маңызды роль атқарады.Бұл жағдай сұйық өнімдердің неғұрлым қолайлы адсорбция құбылысы ретінде түсіндіріледі, соның салдарынан жоғары парциалды қысым кезінде сутегі үшін катализатордың бетіне енуі қиынға түседіде,оның қысымы реакция жылдамдығын анықтай бастайды [5].

Кейінірек, жоғарыда жазылған теңдеуді жеңіл түрде бейнеледі (айналмалы сутегінің әсері ескерілмеген):

,

мұндажәне – шикізат пен өнімдегі күкірттің концентрациясы,  – шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, ал – реакция жылдамдығының тұрақтысы.

Бірінші ретті теңдеудің қолданылуы, шикізат бойынша да, Ленгмюр изотермасының негізінде шығарылған сутегі бойынша да есептеу жақсы нәтиже көрсете бастады.Алайда, жеке қосылыстардың гидрогенолизінің жылдамдығына қолдану айтарлықтай айырмашылықты көрсетті, сондықтан бұл теңдеуді қиындатуға тура келді.Сондықтан өнеркәсіптік шикізат үшін, әсіресе кең фракциялық құрамдағы немесе жоғары қайнайтын шикізат үшін,бірінші ретті теңдеулерге қарағанда ұқсастықтары сәйкес келетін кез келген эмпирикалық теңдеулерді таңдады.

Мысалы, Кувейт мұнайының вакуумдық қалдығында күкірттің 5,45% - дан 3,5 және 7,0 МПа-ға дейін күкіртсіздендіру тәжірибесі негізінде келесі теңдеу шығарылды [5]:

,

мұнда – өнімдегі күкірт құрамының оның шикізаттағы құрамына қатынасы, – реакция жылдамдығының тұрақтысы;  – көлемді жылдамдық.

Бұл ретте, авторлар екінші кинетикалық жағдайды-нақты деп есептемейді, ол тек күкіртті қосылыстардың жекелеген кластары мен топтары үшін бірінші ретті теңдеулердің көптеген сомасының ең жақын шамасы болып табылады. Екінші реттік жәйт басқа да жұмыстарда да расталды.

4.2.Мұнайдың дистиллятты шикізатын гидрокаталитикалық тазалау процесіндегі катализаторлары.

Көрсетілген процестер үшін өнеркәсіпте алюмокобальтмолибденді (АКМ) немесе алюмоникельмолибденді (АНМ) катализаторлар кеңінен қолданылады. Катализаторды таңдау кезінде гидротазалаудың белгілі бір режимде шикізатпен жұмыс істеу барысында немесе басқа жағдайларда алынатынын жақсы нәтижелерінің көрсеткіштеріне сүйене берудің қажеті жоқ. Орташа дистилляттарды гидротазалау үшін жарамды катализатор тікелей айдалған бензинді гидротазалау үшін жарамсыз болып қалуы да мүмкін. Тіпті бір катализаторда әр түрлі қоспадағыорташа дистилляттардың гидротазалау кезінде де процестердің нәтижелері бірдей болмайды.Сондықтан шикізаттың нақты түріне өнеркәсіптік тексеру міндетті түрде жүргізу қажет,сонда-ақ сынақ нәтижелері бойынша 90-95% - ға дейін тұзсыздандыруды қамтамасыз ететін катализатор да  таңдалады.

Өнеркәсіптік алюмокобальтмолибденді катализатор өте жоғары талғамға ие.АКМ катализаторының қатысуымен С - С байланыстарының үзілуі немесе хош иісті сақиналардың қанығу реакциялары тәжірибе жүзінде жүрмейді. С - S байланыстарының үзілу реакцияларында катализатор жоғары белсенділігімен жақсы термиялық тұрақтылығымен ерекшеленеді, сондықтаноның қызмет ету мерзімі ұзақ уақытқа жарайды. Бұл катализатордың артықшылығы – потенциалды каталитикалық  улануға төзімді болып келеді. Бұдан басқа, катализатор қанықпаған қосылыстарды қанықтыру, көміртегі - азот, көміртегі - оттегі байланыстарының үзілу реакцияларындағы белсенділігімен ерекшеленеді және де барлық мұнай фракцияларын гидротазалау үшін іс жүзінде пайдаланылады.

Алюмоникельмолибденді катализатор қанықпаған  қосылыстарды қанықтыру реакцияларында белсенділігі төмен, бірақ хош иісті көмірсутектерді қанықтыру (АКМ - мен салыстырғанда 10 - 50% - ға артық) мен азот қосылыстарын гидрирлеуге(АКМ-мен салыстырғанда 10-18% - ға артық) белсенділігі артады. Сонымен қатар, ол процесс барысында бастапқы белсенділігін тез жоғалтады.

Катализаторлардың белсенділігін жоғалту себептері келесідей болуы мүмкін:

- Жоғары температура.Температураны жоғарылата отырып  реакция жылдамдығын арттырамыз десек,қателесеміз,себебі бақылаудан тыс қалатын жанама реакциялар жүруі мүмкін, соның нәтижесінде катализатор дезактивацияланады да газ бен кокстың пайда болуына байланысты мақсатты өнімдердің шығуы төмендейді."Жаңа" катализатор үшін (әсіресе АКМ үшін) реактордағы бастапқы температураны дұрыс анықтау қажет. Көбінесе ол 350-370оС аралығында болады. 760оС жоғары температурада алюминий оксидіндегі белсенді никельдің оксиді белсенділігі төмен никельдің алюминатына айналады, катализатордың жентектелуі мен оның белсенді беті азаяды.

- Катализатордың белсенді компонентінің жоғалтуы. 600оС температурада молибден үшоксиді буланады.

- Сутегінің парциалды қысымы жеткіліксіз болған кезде катализатор бетінде түзілетін өнімдердің десорбциясының төмен жылдамдығы. Мотор отындарды гидротазалау жағдайында сутегі мен күкіртті сутектің температурасы мен парциалды қысымы-катализаторды сол немесе сульфидті түрде сақтау үшін анықтайтын параметрлер болып саналады. Көрсетілген параметрлердің мәніне байланысты никель мен молибден түрлі дәрежеде күкіртпен қанықтырылады,яғни бұл олардың каталитикалық белсенділігіне әсер етеді.

Молибден дисульфиді және NiS + Ni2S никельдің аралас сульфиді ең жоғары белсенділікке ие екендігі анықталды. АНМ және АКМ катализаторлары алдын ала тексеру қажет.

Мотор отындарды өнеркәсіптік процестердегидротазалау тиісті металдарды валенттілігі төмен сульфидтерге айналдыру үшін сутекте (пайыз үлесі) күкіртті сутектің шамалы мөлшерде болуы жеткілікті.

Гидротазалау катализаторлары кең ассортимент көлемінде шығарылады.Олар көбінесе үш компоненттен тұрады: қышқылдық, дегидрогидрирлеуші және байланыстырушы, механикалық беріктікті және кеуекті құрылымды қамтамасыз ету. Белсенді компоненттер (Мо03, NiO және СоО) гидрирлеуші функцияларды атқарады. Олардың құрамы 18-25 % - ға жетуі мүмкін (масс.).

Байланыстырушы функциялары мен қышқыл функцияларының қызметін алюминий оксидтері мен алюмосиликаттар орындай алады. Катализаторларды белсендіру үшін әртүрлі өнеркәсіп промоторларын пайдаланады. 4.1-кестеде гидротазалаудың кейбір ресейлік катализаторларының физика-химиялық қасиеттері келтірілген.

Оларды ұзындығы 6 дейін және диаметрі 5 мм дейін түйіршіктер түріндегі құрылымында қолдануға болады.

Тығыздалған қабаттағы жаңа катализаторсалынған үйіндісінің тығыздығы 640 - 800 кг/м3 аралығында ауытқуы мүмкін. Катализатор 550 - 600 °С дейінгі температураларда тотығу немесе қалпына келтіру орталарына өте төзімді, бірақ сол жағдайларда су буының атмосферасында ұзақ уақыт болуы катализатордың белсенділігі мен беріктігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Алюмоникельмолибден катализаторы алюмокобальтмолибденді технология бойынша кобальтты никельге ауыстыра отырып дайындалады.Мұндай катализатордың құны АКМ-ге қарағанда  25% - ға төмен. Барлық гидротазалау катализаторлары улануға төзімді. Көміртегі оксидінің болуы катализатордың белсенділігін біршама төмендетеді, ол "жаңа" сутек құрамды газбен реакторға түсуі мүмкін. Сутегі әсерінен гидротазалау жағдайында көміртек оксиді метанға дейін гидрирлейді, бұл реакцияда сутектің шығынын арттырады.

Катализатор жұмысының ең жоғары тиімділігіне қол жеткізу үшін сутек құрамды  газда СО-ді 0,1% -ден жоғары болмау керек (айн.).Гидротазалаудың ресейдің белгілі өнеркәсіптік катализаторларының физика-химиялық қасиеттері 4.2.1 - кестеде келтірілген.

Кесте 4.2.1 - Гидротазалау катализаторларының физика-химиялық қасиеттері.

| Көрсеткіші | АКМ | АНМ | ГК-Эб | ГО-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белсенді компоненттердің құрамы, % (маcc): MoO2 NiO СоО |  |  |  |  |
|  | 2-13 | 12-13 | 18-19 | 12 |
|  | — | 4-5 | 7-8 | — |
|  | 4 | ------ | — | 4,0 |
| Үйінді тығыздығы, кг/м3 | 700 | 670 | 800 | 760 |
| Беріктілік индексі, 10-4 т/м | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,2 |
| Кеуекті құрылымның сипаттамасы: меншікті беті, м2/г ЖҰЖ көлемі, см3т |  |  |  |  |
|  | 190 | 120 | 247 | 220 |
|  | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,5 |
| Түйіршіктердің өлшемі, мм: диаметрі ұзындығы |  |  |  |  |
|  | 4-5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 |
|  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| Промотир қосымша | — | 5-7 % Si02 | Цеолит РЗЭУ |  |
| Катализатордың қызмет ету мерзімі, жылдар | 3 | 3 | 6 | 6 |

Қазіргі уақытта гидротазалаудың ресейлік катализаторларын "Holder Торсе", "Criterion", "Grace" және т. б. сияқты әлемнің үздік катализаторлық компанияларының үлгілерімен салыстыруға болады. Ресейде үш катализаторлық компания (Рязань, Ангарск және Новокуйбышевскіде) гидротазалау катализаторларын шығарады және шетелдік компаниялармен бәсекелесуге қабілетті.Гидротазалау катализаторлары кеуекті құрылымды болып келеді.

4.3. Гидротазалау процестеріндегі сутек құрамды  газдың (СҚГ) рөлі.

Қазіргі заманғы мұнай өңдеу зауыттарының барлығында тікелей айдалатын дистиллятты фракцияларды — бензинді, керосинді, дизель отынын гидротазалау қондырғылары бар, бұл мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын талаптармен және каталитикалық риформинг процестерінде алынатын арзан сутек құрамды газдың болуымен түсіндіріледі.

Риформинг қондырғыларынан сутек құрамды газдың (СҚГ) артық мөлшердешығуы мен құрамы өңделетін шикізаттың түріне, процесті жүргізу шарттарына және қолданылатын катализаторлардың каталитикалық белсенділігіне байланысты болады.

Риформинг процесіндегі сутек құрамды газ мотор отындарын гидротазалау процестерінде пайдаланылуы мүмкін, бұл ретте оның өзіндік құны арнайы өндірілген сутегінің өзіндік құнынан 10-15 есе төмен (мысалы, каталитикалық конверсия әдісімен).

Гидротазалау процесінде сутек құрамды газдың құрамындағы шикізаттың түріне және сутегінің концентрациясына байланысты,сутегі шығыны өңдеуге арналған шығындардың жалпы сомасы 6-дан 30% - ға дейін ауытқиды.Сондықтан сутегі шығыны мотор отындарын гидротазалау процесінің экономикасына айтарлықтай әсер етеді.

Гидротазалаудың өнеркәсіптік қондырғыларында сутегінің жалпы шығыны, сутегінің берілген концентрациясын ұстап тұру үшін циркуляциялық сутек құрамды газдың реакцияға жұмсалатын шығысынан, ерітуге жұмсалған шығыстан және жүйесіз жүрген шығыстарданқұралады.

Гидротазалау кезіндегі реакциядағы сутегінің шығысы - көптеген әсер етуші факторларға тәуелді шама:олар , шикізаттағы күкірт, азот,қанықпаған және хош иісті көмірсутектердің құрамы, шикізаттың гидрирленетін компоненттерінің құрылымы, сутегінің парциалды қысымы, шикізаттың катализатормен түйісуінің температурасы мен уақыты, шикізаттың көмірсутекті құрамы және айналу дәрежесі.

Қолданылатын катализаторға және оның жағдайынабайланысты процесс жеңіл немесе қатаң жағдайларда жүргізіледі, жанама реакциялардың қарқындылығы артуы мүмкін, яғни катализатордың селективтілігі де әртүрлі болуы мүмкін, сол себептен мұның барлығы сутегінің реакция шығынына әсер етеді. Катализаторды дезактивациялау жағдайында гидротазалаудың температурасын гидрокрекинг реакциясының үлесі ұлғаятын деңгейге дейін арттыруға тура келеді,сәйкесіншесутегі шығыны да өседі.

Сұйық шикізаттың көлемдік жылдамдығының артуы немесе буфазалық процесс кезінде байланыс ұзақтығының азаюы гидротазартудың қатаңдығының төмендеуіне әкеледі; барлық каталитикалық және термиялық реакциялардың қарқындылығы төмендейді, нәтижесінде реакциядағы сутегінің шығыны төмендейді.

Реакциядағы сутегі шығынының тәуелділігінің күрделілігін ескере отырып, оны гидрирлеуге жұмсалатын шығынның болжамды мәнін ғана ұсынуға болады.4.3.1-кестеде татар мұнайының қоспасынан мұнай фракцияларын гидротазалау үшін сутегі шығыны келтірілген.

АКМ катализаторы; сутегінің парциалды қысымы 2-3 МПа; температура 365-3750С; шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 2 – 3сағ-1; газ айналымының жиілігі 300-400; тұзсыздандыру дәрежесі 95%; азоттың айналу дәрежесі 75 - 85%.

Күкіртті мұнай өнімдерін гидротазалау кезінде гидрирлеуге еткен сутегінің болжамды шығысы 4.3.1-кестеде келтірілген.

Кесте 4.3.1 -Күкіртті мұнай өнімдерін гидротазалау кезінде гидрирлеуге еткен сутегінің шығыны

| Шикізат | Құрамы, % (масс) |  | Йод саны, гI2 на 100г. мұнай өнімі. | Сутегі шығыны, %айналымы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | күкірт | азот |  |  |
| Тікелей газды бензин | 0,2 дейін | Іздері | 1-3 | 0,05-0,07 |
| Қайталама процестегі бензинмен тікелей айдалатын бензиннің қоспасы | 0,5-0,6 | 0,003 | -3 | 0,12-0,15 |
| Қайталама процестің бензині | 0,7-0,8 | 0,01-0,02 | -25 | 0,3-0,35 |
| Тікелей айдалған керосин | 0,2 | 0,003 | -3 | 0,07-0,08 |
| Тік айдалған және қайталама керосин қоспасы | 0,45 | 0,005 | -5 | -0,15 |
| Тік айдалатын дизель отыны | 0,6 | 0,01 | -5 | -0,16 |
| Каталитикалық крекингтің жеңіл газойлымен дизель отынының қоспасы | 1,2 | 0,01 | -6 | -0,26 |
| Каталитикалық крекингтің жеңіл газойлі | 1,6 | 0,03 | -20 | 0,35-0,45 |

Шикізатты тазартуталаптарыныңдәрежесіне байланысты гидротазалау процесіндегі сутектің оңтайлы парциалды қысымын анықтайды.Үрлеуге жіберілетін сутегі шығынын қамтамасыз ету үшін,циркуляциялық сутек құрамды газдың шағын ағынын жүйеден үздіксіз шығара отырып оңтайлы парциалды қысымды ұстап тұру (үрлеу)мен  оны "жаңа" сутегімен ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.

Үрленетін газдың мөлшері жаңа сутек құрамды газдың құрамына, оңтайлы парциалды қысымға және процесс режиміне байланысты.Риформингтегі сутек құрамды газында көмірсутектер қоспасы 60-тан 80% - ға дейін (салмақ) құрайды.Гидротазалау кезінде көмірсутекті газдар мен күкіртті сутек (реакция газдары) пайда болады.

Бензинді және керосинді фракцияларды гидротазалау кезінде ыдырау газдарының мөлшер шамасы - 0,65-0,75 % (масс.), соның арқасында жаңа газ құрамының ауытқуы кезінде де парциалды қысым өте жоғары деңгейде сақталады.

Дизельді отындарды гидротазалау процесінде ыдырау газдарының мөлшері - 2,8% - ға дейін (масс.) құрайды,сондықтан 80,0 % (көл) Н2–тен тұратын сутек құрамды газды пайдаланғандаүрлеу қажеттілігін тудырады.Парциалды қысым реакторда берілетін сутек құрамды газғабайланысты.

Айналмалы газда көмірсутекті газдардан басқа процесте түзілетін күкіртті сутегі болады. Тұзсыздандыруғакүкіртті сутегі айтарлықтай әсер етпейді, алайда оның концентрациясының артуы құбыржолдары  мен жабдықтардағы  коррозия жылдамдығын арттырады, сондай-ақ компрессорлық ауаның газдануына ықпал етеді. Сондықтан циркуляциялық газды күкіртті сутектен 0,1 % - дан аспайтын қалдық концентрацияға дейін (об.) тазалайды.

Гидротазалау қондырғыларын пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, сутек құрамды газ жүйесіз атқарылған жұмыс арқылы, сондай-ақ циркуляциялық газ компрессорларының сальникті тығыздағыштары арқылы жойылып кетеді. Гидротазалау қондырғыларында сутегі    ағымы шикізаттан 0,009-0,020 % (масс.) құрайды.

4.4. Мұнай шикізатын гидрокаталитикалық тазартудың өнеркәсіптік қондырғылары [1-5,8-9].

Мұнай шикізатын гидрогенизациялық қайта өңдеудің өнеркәсіптік қондырғылары мынадай блоктарды қамтиды: реакторлық, СҚГ бөлуімен жүретін  газ өнімдері қоспасын сепарациялау, күкіртті сутектен СҚГ тазарту, компрессорлық, гидрогенизатты тұрақтандыру.

Қондырғылардың  аппаратуралық рәсімдеу мен реакторлық блоктардың сызбалары бойынша ұқсастықтары көп, оларды тек қуаты, аппараттардың мөлшері, технологиялық режим және гидрогенизаттарды сепарациялау және тұрақтандыру секцияларының сызбалары бойынша ажыратуға болады. Каталитикалық риформингтің  шикізаты — бензиндерді алдын ала гидротазалау қондырғылары — сондай-ақ СҚГ-ды беру нұсқаларымен: "ағынға"циркуляциямен немесе циркуляциясызтүрлерімен ерекшеленеді. Қондырғылардың барлық қалған түрлерінде СҚГ берудің циркуляциялық сызбасы ғана қолданылады.

"Ағынға" СҚГ беру сызбасы құрамында күкіртті қосылыстары аз тікелей айдалатын бензиндердің гидротазалау және каталитикалық риформингтің (катализатордың стационарлық қабаты бар және сутегінің жоғары қысымымен жүргізілетін)комбинирленген  қондырғыларында ғана пайдаланылады.Мұндай сызба каталитикалық риформинг пен гидротазалау арасындағы сутегі бойынша "қатаң байланысты" көрсетеді.Осы сызба бойынша процестің қысымымен риформингтегі барлық СҚГ гидротазалау реакторларына беріледі.

СҚГ циркуляциялы сызбада сутегі:шикізат арақатынасы жеңіл тұрақталады. Циркуляциялық компрессордың болуы катализатор мен шикізаттың сапасына, СҚГ сутегі концентрациясына байланысты СҚГ циркуляциясының талабынреттеуге,катализаторлардың ауалыгаз регенерациясын жүргізуге мүмкіндік береді.

Өнеркәсіптік гидрогенизациялық қондырғыларда газды өнім қоспасынан СҚГ-ды сеперациялаудың екі тәсілі қолданылады: суық (төмен температуралы) және ыстық (жоғары температуралы).

СҚГ суық сепарациясы бензинді, керосинді және кейде дизельді фракцияларды гидротазалау қондырғыларында қолданылады. Гидротазалау реакторларынан шығатын газды өнім қоспасы алдымен жылу алмастырғыштарда содан кейін тоңазытқыштарда салқындатылады (ауа және су), төмен температурада және жоғары қысымда СҚГ сепараторда бөлінеді. Төмен қысымды сепараторда төменгі молекулярлы көмірсутекті газдар бөлінеді.

СҚГ ыстық сепарациясы мұнайдың жоғары қайнайтын фракцияларын: дизель отындарын, вакуумдық газойльдерді, майлы дистилляттар мен парафиндерді гидротұзсыздандыру қондырғыларында кеңінен қолданылады. Газды өнім қоспасы жылу алмастырғыштарда біртіндеп  салқындатылғаннан кейін ыстық сепараторға түседі; онда бөлінетін СҚГ бен көмірсутегі газдары ауа және су тоңазытқыштарында төменгі температураға дейін салқындатылады да, одан әрі сутегісі жеткілікті жоғары концентрациялы СҚГ-ды бөліп суық сепараторға түсіреді.

СҚГ ыстық сепарациясымен суық сепарация сызбасын салыстырғандаСҚГ-да сутегінің жоғары концентрациясы байқалады. Ыстық сепарацияның негізгі артықшылығы-қыздыруға да, салқындатуға да аз энергия шығыны жұмсалады.

Гидрогенизациялық қондырғыларда қолданылатын гидрогенизаттарды тұрақтандыру сызбалары шикізаттың фракциялық құрамы, СҚГ және су буының ресурстары бойынша ажыратылады. (төмен қысым кезінде су буымен булаумен; рибойлер немесе пештіңтұрақтандыру колоннасының төменгі ыстық ағынымен жоғары қысым кезінде сутек құрамды газбен жылытылған; майлы дистилляттарды гидротұзсыздандыруға қатысты-вакуум астында қосымша айдайтын).

МӨЗ-да моноэтаноламиннің қаныққан ерітіндісін регенерациялаудың келесі екі нұсқасы қолданылады-H2S-тен СҚГ күкіртті тазалаудың абсорбенті: 1) тікелей гидрожақсару қондырғысының өзінде, 2) жалпы зауыт аймағында орталықтандырылған регенерация.

Тікелей айдалатын бензинді фракцияларды гидротазалау каталитикалық риформинг қондырғыларының немесе ЛК-бу комбинирленген қондырғыларының гидротазалау секцияларында жүзеге асырылады.

Реактивті отындарды гидротазалау үшін Л-24-9РТ түріндегі арнайы қондырғылары, сондай-ақ ЛК-бу аралас қондырғысының гидротазалау секциялары қолданылады.

Тікелей айдалатын дизельді фракцияларды гидротазалау Л-24-6, Л-24-7, ЛЧ-24-7, ЛЧ-24-2000 түрлеріндегі қондырғыларда және ЛК-бу комбинирленген қондырғысының гидротазалау секцияларында (кесте. 4.3) жүргізеді.

4.5. Мұнайдың бензинді фракцияларын гидрокаталитикалық тазалау.

Әлемде мұнай өнімдеріндегі күкірттің құрамына қойылатын талаптар күрт өсті. ЕЭҚелдерінің тауарлық бензиндерінде қазіргі уақытта күкірт мөлшері 50 ррт - дан, ал 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап-10 ррт-дан аспауы тиіс. АҚШ-та американдық МӨЗ-нан бензиндегі күкірт мөлшері 30 ррт-дан аспайды. Сондықтан бүгінгі таңда барлық бензин фракциялары гидротазартудан өтеді.

Бензинді гидротазалаудың екі бағыты бар - гидровисбрекинг пен каталитикалық крекинг.Егер МӨЗ-да екінші бағыт болмаса,кокстеу және висбрекинг бензиндерін тікелей айдалған бензинмен белгілі бір пропорцияда араластырып,қайталама(екіншілік) шыққан (бензинді кокстеу) бензиндерге селективті гидротазалау жүргізеді (гидрожақсарту).

4.5.1-кестеде ЕЭҚ автобензиндеріне қойылатын талаптар берілген.

Кесте 4.5.1–Европалық Экономикалық Қауымдастық автобензиндеріне қойылатын талаптар

| Көрсеткіш | Еуро-2 | Еуро-3 | Еуро-4 | Еуро-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазмұны, % (max): |  |  |  |  |
| бензол | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| күкірт, млн-1 | 500 | 150 | 50 | 10 |
| хош иісті көмірсутек | — | 42 | 35 | 35 |
| олефиндік көмірсутектер | — | 18 | 14 | 14 |
| оттегі | — | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| Фракциялық құрамы (айдалған), %, кем емес: |  |  |  |  |
| 100 оСдейін | — | 46 | 46 | 46 |
| 150 оСдейін | — | 75 | 75 | 75 |
| Қаныққан булардың қысымы, кПа, | — | 60 | 60 | 60 |
| Жуу қоспаларының болуы |  | Міндетті түрде | Міндетті түрде | Міндетті түрде |

Бұдан басқа, риформингтің би-және полиметалл катализаторы шикізаттағы күкірт құрамы10-4 % (масс) дейін шектеуді талап етеді.

Тікелей айдалатын бензинді фракцияларды гидротазалау қондырғысын қарастырайық.МӨЗ-да ол риформинг қондырғысының құрамына блок ретінде кіреді.

Блокта келесі процестер жүзеге асырылады:

- шикізатты күкірттен алдын ала гидротазалау;

- гидрогенизаттан күкіртті сутегін және суды булау;

- гидрогенизаттан циркуляциялық және көмірсутекті газды тазарту;

- циркуляциялық және көмірсутекті газды күкіртті сутектен тазарту;

- моноэтаноламин (МЭА) ерітіндісінің регенерациясы.

4.5.1 суретте Л-35-11/600 риформинг қондырғысының гидротазалау блогының сұлбасы көрсетілген.

Сурет 4.5.1 - Л-35-11/600 қондырғысының бензинді гидротазалау блогының технологиялық сұлбасы.

1-реактор; 2-секциялық пеш; 3-жылу алмастырғыш; 4 - тоңазытқыш; 5 - сепаратор; 6 - булау бағанасы; 7 - рибойлер; 8 - МЭА регенерацияланған ерітіндісіне арналған сыйымдылық; 9 - сорғы; 10 - айдау бағанасы; 11 - дегазатор; 12 – газ тазалауға арналған абсорбер; 13-компрессор.

Шикізат айналмалы және жаңа сутек құрамды газбен (риформингтің артық мөлшердегі газы) араластырылып, жылу алмастырғыштарда және пештерде реакция температурасына дейін қызады,содан кейін катализатор толтырылған реакторға түседі.Булау бағананың рибойлерінде, шикізаттық жылу алмастырғыштарында және тоңазытқыштарда салқындатылғаннан кейін булы-газ қоспасы 40оС-таөнім сепараторында гидрогенизатқа және сутек құрамды газға бөлінеді. Циркуляциялық газ күкіртті сутектен тазартылғаннан кейін шикізатпен араласу үшін циклге қайтарылады;мұнда сутек құрамды газдың артық мөлшері қондырғыдан шығарылады. Булау бағанасында гидрогенизаттан күкіртті сутек, көмірсутекті газдар және су бөлініп шығарылады.Жылу алмасу нәтижесінде алдын ала салқындатылған тұрақсыз гидрогенизатпен бірге тұрақты гидрогенизат тариформинг блогына жіберіледі.Бағанадан шығатын буланған газдар, су мен жеңіл бензин конденсатор-тоңазытқышта салқындатылы,бір-бірінен бөліну үшін сепараторғатүседі. Жеңіл бензин суару бағанасына қайта оралады.Күкіртті сутегі ерітіндісі МЭА қаныққан ерітіндісінің сепараторына сирек беріліп отырады,ал күкіртті сутекті құрайтын көмірсутекті газ МЭА 15%-дық ерітіндісімен тазалауға жіберіледі.Абсорберлерден тазару сатысынан шыққан күкіртті сутегімен қаныққан МЭА ерітіндісі газсыздандырылады да, жылу алмастырғышта қызып айдау колоннасына жіберіледі.Бағананың температуралық режимін су буымен жылытылатын жылытқыштың көмегімен тұрақтандырады.Бағананың жоғарғы өнімдері (күкіртті сутегі және су буы) конденсатор-тоңазытқышта салқындатылып,сепараторда күкіртті сутегі мен суға бөлінеді.Су суландыру бағанасына қайта оралады.Күкіртті сутегі күкірт қышқылын немесе күкірт алу үшін пайдаланылады.Бағанадан шығарылғанрегенерацияланған МЭА ерітіндісі жылу алмастырғыш пен тоңазытқышта салқындатылғаннан кейін қайтадан циклге қайтарылады.Гидротазалау процестерінде катализатор белсенділігінің айтарлықтай төмендеуі кезінде,яғниберілген шектерде процесс параметрлерінің өзгеруімен орнын толтыру мүмкін емес жағдайда, кейде оны регенерациялау қажеттілігі туындайды.Гидротазалаудан өткен отында күкірт құрамының артуы- катализатор белсенділігінің азаю белгісі болып есептеледі.

Катализаторда қалған кокс пен күкірт мөлшері өңделетін шикізаттың түріне, процестің ұзақтығы мен жүргізу жағдайларына байланысты.Қысымның төмендеуі және температураның жоғарылауы кезінде катализаторларда шөгінділер саны артады.Шикізат берудің көлемдік жылдамдығының азаюымен жәнесутек құрамды газ айналымының еселігінің ұлғаюымен кокстың түзілу жылдамдығы баяулайды.Төмендеотынды гидротазалау процестерінде катализаторды регенерациялау алдында кокс пен күкірттіңмәндері келтірілген % (масс.):

КоксКүкірт

Бензин	8 - 9	0,5 - 1,0

Керосин	8 - 9	0,5 - 1,0

Дизель отыны	9 - 10	1,0 - 1,5

Катализатордың регенерациясын оның беткі жағындағы коксты тотықтыра күйдіре отырып жүргізеді.Катализатордыңжылу тасымалдағыштың түріне қарай газды-ауа және булы-ауа регенерация әдістеріне бөлеміз.Регенерация әдісін таңдау катализатордың құрамына байланысты: мысалы,құрамына цеолиттер кіретін катализаторларды булы-ауа регенерациясына ұшыратуға болмайды.

Кокстың тотығуына жұмсалатын уақыт жылу тасымалдағыштың меншікті шығынына пропорционал (жану жылуының артық мөлшерін алу үшін).Кокстың жану уақытының шамадан тыс ұлғаюын болдырмау үшін жылу тасымалдағыштың қолайлы үлестік мөлшері (1м2катализаторға) регенерациялаудың газды - ауа тәсілі кезінде 250 м3/сағ-1 және булы-ауа жағдайында 300 м3/сағ төмен болмауы тиіс.Отынды гидротазалау кезінде қолданылатын катализаторлар термоөңдеуге төзімді,сондай-ақ көбінесе құрамы мен құрылымын тұрақты сақтап қалады.Алайда, 550оС жоғары температурада молибденнің жануы байқалады, бұл көрсетілген температурадан төмен регенерация процесін жүргізуге мәжбүр етеді.Температураның күрт жоғарылауы немесе төмендеуі кезінде катализатордың механикалық беріктігі нашарлайды.

Реактордан шығатын булы-газ қоспасындағы газды-ауа регенерациясы кезінде S02 және H2S бөлінбейді.Газды- ауа регенерация кезінде түтін газдарынан SO2 және H2S шығару, газдарды сумен немесе сода ерітіндісімен шаю арқылы жүзеге асырылады.

4.5.2-кестеде қазіргі ресейлік катализаторлардың бірқатарында бензинді фракцияларды гидрокаталитикалық тазарту бойынша деректер келтірілген.

Кесте 4.5.2- Әртүрлі катализаторларда бензинді фракцияларды гидротазалау параметрлері.

| Көрсеткіштер | ЛЧ-35-11/1000 ААҚ«ММӨЗ» | Л-24-600-ЖАҚ «РМӨЗ» | Л-35-11/300 ААҚ«ММӨЗ» |
| --- | --- | --- | --- |
| Шикізат сипаттамасы: фракциялар | 80-180оС | 75-105оС | 80-180оС |
| S құрамы, млн-1 | >300 | 150-200 | >300 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ -1 | 3,5 - 4,5 | 4,8 - 5,0 | 4,0 - 4,5 |
| Процестің температурасы, оС | 300 | 290-295 | 315 - 330 |
| Гидрогенизаттағы күкірт мөлшері, млн-1 | 0,2 - 0,3 | 0,2 - 0,3 | 0,2 - 0,3 |

* ААҚ "ММӨЗ»- Мәскеу мұнай өңдеу зауыты;

ЖАҚ «РМӨЗ» - Рязан мұнай өңдеу зауыты.

Жоғары октанды бензиндер өндірісін дамытудың неғұрлым перспективалы бағыты реформаланған бензин өндірісі болып табылады–ол экологиялық талаптарды қамтамасыз ететін құрамы өзгертілген бензин.Бұл бензинде риформинг пен каталитикалық крекинг бензиндерінің санын шектеп алкилаттар мен изомеризат үлесін арттырады.Мұндай бензин АҚШ пен Батыс Еуропада көп мөлшерде шығарылады.

Әлемде 15% (масс.) этил спирті қосылған бензин өндірісі кеңінен дамуда (әсіресе АҚШ пен Бразилияда),бұл реформаланған бензиндер өндірісін қарқынды өсуіне үлес қосады.Бірқатар елдерде этил спирті 85% - ды, ал мұнайдан алынатын бензин 15% - ды құрайтын бензин өндіріледі.

Кейбір елдерде газ отынын мұнайдан шыққан бензиндерге балама ретінде пайдаланылады (10-15% дейін).

Гидротазартылмаған вакуумдық газойльдің каталитикалық крекинг бензиндері селективті гидротазалауға ұшырайды.

Бұл каталитикалық крекинг(10-30 ррт) бензиндегі күкірттің құрамын азайтады,мұнда бензиннің октандық саныайтарлықтай төмендемейді.

Бензинді селективті гидротазалау процесі сутегінің қалыпты қысымына қарсы 2,0 - 3,0 МПа дейін (тіпті 1,0 МПа дейін) төмендеген кезде жүзеге асырылады.

Процестің температурасы шикізаттағы күкірттің бастапқы құрамына және қажетті гидротазалау дәрежесіне байланысты таңдалады.

Бензиннің ауыр бөлігіннің сапасын жақсарту селективті гидротазартудың ұтымды нұсқасы болып саналады (б.қ.100 - ден 140 оС-қа дейін), өйткені онда күкіртті қосылыстардың негізгі массасы шоғырланған (кең бензинді фракцияға 70-80% дейін).

Күкіртті қосылыстарды толық гидрирлеуін қамтамасыз ететін және тұрақты деңгейде бензиннің октандық санын сақтап қалатын көмірсутектердің негізгі массасына әсер етпейтін каталитикалық дистилляция процесі әзірленді.

Октандық санның минимальді төмендеуімен қатар өнім құрамын жақсартудың екі сатылы процесі жүреді: бірінші сатыда меркаптанды күкіртті және диолефинді көмірсутектерді, ал екінші сатыда-күкіртті қосылыстардың негізгі массасын жоюға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, бензиндерді селективті гидротазартуымен қатар термиялық крекингпен кокстену жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте өнімнің октандық саны бастапқы дистиллятпен салыстырғанда орта есеппен алғанда  5-6 тармаққа төмендейді (65-70-тен 60-65-ке дейінМОЧ), ал күкірттің мөлшері 0,4 - 0,6-дан 0,1%(сал.) - ға дейін азаяды.Бензиндерің кокстенуі, висбрекингтегі риформинг шикізатына тартудың перспективалық бағыты-оларды катализаторларда терең гидротазалауболып табылады.Қайталама бензиндерді (10-30%) тікелей айдалатын дизель отынымен (90-70%) бірге гидротазалау технологиясы - қайталама бензиндерді автомобиль бензиндерінің жоғары октанды компоненттері өндірісіне тартудың тағы бір нұсқасы ретінде қарастыруға болады. Сонымен қатар гидрогенизат іріктелген аз күкіртті 0,02 - 0,05% (сал.) бензинді фракциялар мен дизель отыныменректификацияланады. Бұл фракциялар - риформинг алдындағы гидротазалау қондырғылары үшін тамаша шикізат болып саналады. Термиялық процестердің бензиндерін және дизель отынын бірге гидротазалаудың оңтайлы шарттары мынадай: температура 340-360°С, қысымы 4МПа, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 2-5 сағ-1, сутегі: шикізаттыңарақатынасы 300 м3/м3.

Тазалау дәрежесі бойынша шамалас нәтижелер тікелей айдалатын және қайталама бензиндерді бірлесіп гидротазалау кезінде де байқалады.Бұл жағдайда тікелей айдалатын дистиллятты қоспадағы кокстеу бензинінің құрамы немесе термиялық крекингтің шамасы 30-40% - дан аспауы тиіс.

60 - 65% хош иісті көмірсутекті құрайтын пиролиз шайырының бензинді фракциясыгидротазартуға ұшырағаны-ерекше жағдай; қалғанының барлығы іс жүзінде қанықпаған көмірсутектерді құрайды.Егер пиролиз бензині отын компоненті ретінде одан әрі пайдалануға жіберілсе, тұрақсыз диенді және алкенилхош иісті көмірсутектерін ғана қанықтыра отырып, бір сатылы гидротазалау процесін жүргізу жеткілікті.Ол үшін жоғары белсенді,күкіртке тұрақтылығы мен селективтілігі жоғары қасиетке ие палладий-сульфидті катализатор қолданылады. Гидротазалауды 2,2 - 2,5 МПа, көлемдік жылдамдығы 1,4 - 2,6 сағ-1 және 1 м3 шикізатқа 100 м3 сутегінің айналым жиілігі кезінде жүргізіледі.

Каталитикалық риформинг процесі үшіншикізатты алдын ала гидротазалау АКМ немесе АНМ катализаторларындакелесі параметрлер түрінде жүргізіледі:

Қысым, МПа ……………………………………………2,3 - 4,0

Температура, °С:

циклдің басталуы	280 - 300

цикл соңы	320 - 330

Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1 ...............2,5 - 5

Сутек құрамды газ айналымының еселігі, м3/м3шикізат....80 - 200

Булау бағанасының жұмыс режимі өңделетін шикізаттың сапасына байланысты: жеңіл фракциялар үшін - температура 100°С (жоғарғы) және 200 °С (төменгі), ал ауыр фракциялар үшін - 120 °С (жоғарғы) және 230 °С (төменгі).Процестің негізгі өнімі-каталитикалық риформинг қондырғысының шикізаты ретінде қолданылатын тұрақты гидрогенизат.Шикізаттың фракциялық құрамы және гидротазалаудың температуралық режимі бойыншабарлық талаптар сақталған жағдайдаөнімнің шығуы 99% (сал.) құрайды.Өзге жағдайда ол көмірсутектердің деструкциясы салдарынан және тұрақтандырудың "басы" түзілуі есебінен 90%(сал.) - ға дейін төмендеуі мүмкін.

Сутек құрамды газ айналымы қатысында бензинді гидротазалау кезінде Л-35-11/300 қондырғысында алынған газдың құрамы төменде келтірілген (шикізаттың қайнау шегі 85-180оС, тығыздығы 1,3 кг/м3), % (сал.) / % (көл.):

Сутегі	1,1/15,7	Бутандар………….	18,7/9,6

Метан	10,1/18,7	Пентан және одан жоғары…7/8,5

Этан	33,4/32,8	Бензин	0,7/0,2

Пропан	32,3/21,6

4.6. 1. Керосинді фракцияларды гидрокаталитикалық тазалау.

Процесс керосиндердің пайдалану қасиеттерін, оларда күкіртті, олефинді қосылыстардың және басқа да қоспалардың болуын азайту есебінен сапасын жақсартуға арналған, бұл ретте термиялық тұрақтылығы жоғарылайды, олардың жанукөрсеткіші, түсі мен сақтау мерзімінің тұрақтылығы жақсарады.

Авиациялық және зымыран қозғалтқыштарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін керосиндердің барлық талаптарға сәйкес болуы шарт.Олардың ішіндегі ең маңыздысы: жану жылуы; тығыздығы; термиялық тұрақтылық; тозуға қарсы және төмен температуралы қасиеттері; күйдіру және басқаларжатады.

Шикізат, режим және өнімдер.Алынатын тауарлық отынның түріне байланысты керосиннің гидротазалау процесіне әртүрлі қайнау шектегі фракциялары ұшырайды: 130 - 230°С, 140 - 240°С, 160 - 240°С, 170 - 280°С, 195 - 315°С.Ең массалы тауарлық отын - 130 - 240°С және 140 - 230°Саралығындағы тіке айдалған мұнай фракциялары, сондықтан керосиндерді гидротазалау процесі осы фракцияларды х қайта өңдеуге қатысты мәліметтері қарастырылады (4.6.1-кесте).

Кесте 4.6.1- Керосинді фракцияларды гидротазалау шикізатыныңсипаттамасы.

| Көрсеткіштер | Түрлі мұнайдардың керосин фракциялары |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аз күкіртті мұнай (130-230С) | Күкіртті мұнай (фр.140-240оС) | Жоғары күкіртті мұнай (фр.140-240оС |
| Тығыздығы, 20оС кг/м3 | 783 | 781 | 785 |
| Фракциялық құрамы, оС: |  |  |  |
| н.к. | 135 | 139 | 144 |
| 10% көлемді | 150 | 150 | 161 |
| 50% көлемді | 179 | 174 | 180 |
| 90% көлемді | 213 | 219 | 212 |
| 98% көлемді | 229 | 240 | 242 |
| 20оСкезіндегі тұтқырлық, м2/с | 1,33 | 1,30 | 1,30 |
| Жанбайтын жалынның биіктігі, мм | 26 | 25 | - |
| Температура,оС: жарқыл кристалданудың басталуы | 30 | 30 | 28 |
|  | -63 | -60 | -62 |
| Йод саны, на 100г НПүшінг2I | 0,3 | 2,0 | 2,2 |
| Нақты шайырдың құрамы,мг/ шикізат | 2,0 | 6,0 | 8-10 |
| Құрамы,%(сал.): хош иісті к/с жалпы күкірт меркаптандыкүкірт |  |  |  |
|  | 18 | 18 | 20 |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,48 |
|  | жоқ | 0,004 | 0,01 |
| Күлділік,% (сал.) кем | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Жану жылуы, Дж /кг (кем) | 43300 | 43100 | 43100 |
| Термиялық тұрақтылық, 100мл шикізатқа мг | 8,0 | 8,1 | 8,5 |

Гидротазартуға жіберілетін бастапқы шикізаттауар өніміне МЕМСТ-қа сәйкес болуы тиіс, гидротазарту процесінде мынадай құбылмалы көрсеткіштер болмауы шарт:

- жалпы және меркаптанды күкірттің құрамы;

- шайыр;

- термиялық тұрақтылық;

- йод саны.

Шикізат резервуарларда инертті газдың "жастығы" астында сақталуы тиіс немесе қондырғыға тікелей "өтуімен" берілуі тиіс.

Гидротазалаудың параметрлері.Керосинді гидротазалау алюмокобальтмолибден немесе алюмоникельмолибденді цеолит құрамды катализаторда мынадай параметрлер кезінде жүзеге асырылады:

Қысым, МПа	2,5 - 3,0

Температура, оС:

циклдің басталуы	280 - 300

цикл соңы	340 - 360

Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1	2,5 - 3,0

Сутек құрамды газ айналымының еселігі, м3/м3шикізат100 - 300

Сутегінің парциалды қысымы, МПа	1,8

Керосинді гидротазалау және гидродепарафиндеу процесінің принциптік-технологиялық сұлбасы 4.6.1-суретте көрсетілген [19-20].

Шикізат – 300-360°С фракциясы (ауыр дизель отыны) және 230-300°С фракциясы (жеңіл дизель отыны) 100 секциясынан (ЭЛОУ АТ) қатты байланыс бойынша.

Керосин фракциясын гидротазалау және гидродепарафиндеу процесі.

ЛК-6У комбинирленген қондырғысының 140-2300С керосин фракциясын (немесе 180-3000С фракциясын) гидротазалау және гидродепарафиндеу секциясы (300-2) реактивті отындар компонентін алуға арналған.

Секция құрамына:

-140-2300С гидродепарафинизирленген фракцияны немесе 180-3000С фракциясын тұрақтандыру,яғни сутегі ортасында 140-2300С немесе 180-3000С фракциясы депарафинизация және тазарту жүргізілетін реакторлық блок.

- сутек құрамды газ бен көмірсутекті газдарды моноэтаноламинмен тазалау.

Сурет 4.6.1 - Керосинді гидротазалау және гидродепарафиндеу процесінің принципті-технологиялық сұлбасы.

Гидродепарафинизация сұлбасы бір ағынды,ал сепарация екі сатылы түрде бейнеленген.Тұрақтандыру қайнатқышта газды өнім қоспасымен қыздырылатын ыстық ағысты жылуды енгізумен 2,3 кгс/см2-ге дейінгі қысым кезінде жүзеге асырылады.Циркуляциялық сутек құрамды газды, төмен қысымды сепаратордағы көмірсутекті газды және тұрақтандырудағы көмірсутекті газды күкіртті сутектен тазарту МЭА ерітіндісімен жүргізіледі.Төмен қысымды сепаратордағы көмірсутекті газды тазарту 300-1 секцияда жүреді. Айдалған бензинді тұрақтандыру 300-1 секцияда жүзеге асырылады. МЭА қаныққан ерітіндісі 300-1 секциясының С-304 сепараторына жіберіледі,содан кейін МЭА регенерациясының орталықтандырылған блогына түседі.C-310 бензинді сепараторынан күкіртті сутегі ерітіндісі ЭЛОУ секциясына 100 жіберіледі. Үрленетін СҚГ құрғақ газ коллекторына – факельдегі отын желісіне немесе 300-1 секциясына жаңа СҚГ ретінде жіберіледі.

Қондырғының шикізаты ретінде С - 100 АТ-дан 140-2300С тіке айдалатын фракциясы мен сіңдіретін сутек құрамды газ(ВСГ) болып табылады. Керосин фракциясының гидротазалау және гидродепарафиндеу қондырғысының өнімдері мен қоректендіргіш СҚГ сипаттамасы 4.6.2-кестеде келтірілген.

Кесте 4.6.2 - Тікелей айдалатын керосинді фракцияны гидротазалау және гидродепарафиндеу қондырғысының шикізаты мен өнімінің сипаттамасы.

| Техникалық сипаттаманың атауы және көрсеткіші,өлшем бірліктері | Мәні | Техникалық сипаттаманың атауы және көрсеткіші,өлшем бірліктері | Мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| 140-2300С тікелей айдалатын фракцияның тауарлық реактивті отын компонентін алуға арналған бастапқы шикізат |  | Мақсатты өнім-140-2300С депарафинизирленген фракциясы, ТС-1 отынының базалық компоненті |  |
| 200С кезіндегі тығыздығы, кг / м3 Кристалдану температурасы Фр. құрамы, 0С: а) ТС-1 шығару кезінде - айдау басы - 10% температурада - 50% температурада - 90% температурада - 98% температурада б) РТ шығару кезінде - айдау басы - 10% температурада - 50% температурада - 90% температурада - 98% температурада | 775 норма емес н.в. 150 н.в. 165 н.в. 195 н.в. 230 н.в. 250 135-155 н.в. 175 н.в. 225 н.в. 270 н.в. 280 | 1. 200С тығыздығы, г / см3, |  |
|  |  | - Фракциялық құрамы, 0С: |  |
|  |  | - айдау басы, жоғары емес | 150 |
|  |  | - 10% температурада, жоғары емес | 165 |
|  |  | - 50% температурада, жоғары емес | 195 |
|  |  | - 90% температурада, жоғары емес | 230 |
|  |  | - 98% температурада, жоғары емес | 250 |
|  |  | 3. 200С кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы, кемінде | 1,25 |
|  |  | - Жабық тиглдегі тұтану температурасы, 0С, төмен емес | 28 |
|  |  | 5. Жалпы күкірт, % масс., артық емес | 0,25 |
|  |  | 6. Меркаптанды күкірт, %, | 0,005 |
|  |  | 7. Кристалданудың басталу температурасы, 0С, жоғары емес; | минус 53 |
|  |  | 8. 1000С кезінде 3 сағат бойы мыс пластинкасында сынау. | Үзінді |
|  |  | 9. Күкіртсутегінің құрамы | жоқ |
|  |  | 10.Механикалық қоспалар мен судың құрамы | жоқ |
| Жаңа сутегі бар газ Сутегі құрамы | төмен емес 65% об | 11.Қышқылдығы, мг КОН / 100 мл отын, артық емес | 0,7 |
|  |  | 12.Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің құрамы | жоқ |
|  |  | 13.5 сағат ішінде 150 0С кезінде статикалық жағдайдағы термиялық тұрақтылық: А) тұнба концентрациясы, мг/100 мл отын, артық емес Б) еритін шайырдың концентрациясы, мг/100мл отын, артық емес | 6 30 |

Гидротазартылған керосингекүкіртті сутегінің құрамы бойынша қойылатын талаптарды қамтамасыз ету үшін тұрақтандыру бағанасының жұмыс режимі үлкен роль атқарады.Сілтілі тазалау (сілтілеу) және сумен жуу қажеттілігін болдырмайтын бағана жұмысының мынадай параметрлері ұсынылады:

Тәрелкелер саны……………………………………..	20 - 25

Суару жиілігі	...............3- 1

Бағанадағы қысым, МПа......................................................0,2

Температура, оС:

бағананың жоғарғы жағы	…….до 120

бағананың төменгі жағы	……….190

бағанаға кіре берісіндегі шикізат	………..l10

Өнімнің сипаттамасы. Гидротазалау процесінің негізгі өнімі-гидротазартылған керосин фракциясы 4.6.3-кестеде келтірілген.Келтірілген деректер құрамында түрлі  күкірті бар мұнайдан жоғары сапалы керосин компоненттерін өндіру мүмкіндігін айқындайды.

Кесте 4.6.3 - Құрамында түрлі күкірті бар мұнайдан алынған тазартылған керосинді фракциялардың қасиеттері.

| Көрсеткіштер | Түрлі мұнайдардың гидротазартылған керосинді фракциялары |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аз күкіртті мұнай (130-230оС) | Күкіртті мұнай (фр.140-240оС) | Жоғары күкіртті мұнай (фр.140-240оС) |
| Тығыздығы, 20оС кг/м3 | 777 | 777 | 783 |
| Фракциялық құрамыоС: |  |  |  |
| Б.Қ. | 135 | 120 | 140 |
| 10% көлемді | 140 | 138 | 159 |
| 50% көлемді | 179 | 172 | 180 |
| 90% көлемді | 213 | 212 | 210 |
| 98% көлемді | 229 | 225 | 240 |
| 20оСкезіндегі тұтқырлық, м2/с | 1,37 | 1,38 | 1,28 |
| Жанбайтын жалынның биіктігі, мм | 26 | 25 | - |
| Температура,оС: жарқыл кристалданудың басталуы | 28 | 28 | 28 |
|  | -62 | -60 | -60 |
| Йод саны, на 100г НПүшінг2I | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Нақты шайырдың құрамы,мг/шикізат | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| Құрамы,% сал.: хош иістік/с жалпы күкірт меркаптанды күкірт |  |  |  |
|  | 17,5 | 17,5 | 18,5 |
|  | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
|  | жоқ | 0,001 | 0,001 |
| Күлділігі, % масс. кем | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Жану жылуы, кДж / кг (кем) | 43300 | 43100 | 43100 |
| Термиялық тұрақтылық, 100 мл шикізатқа мг | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| Люминометриялық сан | 60 | 60 | 60 |

Шикізаттың құрамына байланысты тұрақты керосиннің шығуы шикізаттан 96-97% (масс.).Гидротазалаудың жанама өнімі келесі айдау (бензин) түрінде сипатталып келтірілген:

Тығыздығы, кг/м3	720

Фракциялық құрамы: температураларда айдалады, °С:

Б.қ.60

10 % (айн.)	70

50% (айн.)	90

90 % (айн.)	120

98 % (айн.)	130

Жалпы күкірттің құрамы, % (сал.)	0,01

Октандық саны (МОЧ)	50

Қаныққан бу қысымы, МПа	0,067

Бензиннің шығуы кеткенненбастапқы шикізаттың тұтану температурасы мен процесс режиміне байланысты.Процестің қалыпты жүруі меншикізатқа қойылатын талаптарын сақтай отырып, шикізаттан1,5% құрайтын бензин алынады (мамыр айында.).Егер бастапқы шикізаттың тұтану температурасы жоғары болса (150 °С-қа дейін қайнайтын төмен құрамды фракциялар), онда гидро- тазарту процесінде бензин 0,5% - дан (масс.)құрайды.Бұл жағдайда гидрогенизаттан күкіртті сутегінің булану жағдайы нашарлайды.Гидротазартудың жанама өнімдері:тұрақтандыру бағанасынан және төмен қысымды сепаратордан алынған көмірсутегі газдары, күкіртті сутегі және үрленетін сутек құрамды газы болып табылады. 2% - ды құрайтын көмірсутектің құрамынан күкіртті сутегінің шығуы (айн.) негізінде бастапқы шикізаттағы күкірт құрамына байланысты. Үрленетін сутек құрамды газ кейде сутегінің жоғары концентрациясымен сипатталады-70-75%(айн.). Мұндай газды дизельді отындар мен майларды гидротазалау қондырғыларында жаңа сутек құрамды газ ретінде пайдаланған жөн.

Керосинді гидротазалау қондырғысының принциптік сұлбасы (мысалы, Л-24-8) жоғарыда сипатталған бензинді фракцияларды гидротазалау сұлбасына ұқсас.

Процестің дамуы катализатордың жылжымайтын қабатындағы екі сатылы сұлбаларды (бірінші сатыда металл катализаторды қолдана отырып, күкіртті және азотты қосылыстардан тазарту жүреді, екінші сатыда — хош иісті көмірсутектерді бөліп алу), сондай-ақ катализатордың қайнаған қабатының сұлбаларын да әзірлеумен және енгізумен байланысты.

4.6.2 Мегох және Meriham каталитикалық демеркаптанизация процестері.

Ашық түсті мұнай өнімдерін күкіртті қосылыстардан тазартудың термогидрокаталитикалық процестерінен басқа сорбциялық процестер кеңінен қолданылады. Ең көп таралған түрлеріне мыналар жатады:

- UOP фирмасының Мегох каталитикалық демеркаптанизация процесі;

- "Meriham" фирмасының Fiber-Film каталитикалық демеркаптанизация процесі.

Екі процесс катализатордың сілтілі ерітіндісінің қатысуымен дисульфидтегі меркаптандардың каталитикалық тотығуы есебінен сұйытылған газдарды және дистиллятты фракцияларды (бензинді, керосинді және дизельді) демеркаптанизациялауға арналған.

Процестерді технологиялық ресімдеу қозғалыстағы оттекті ауада (Мегох процесі) немесе катализатордың стационарлық қабатында (Meriham процесі) шикізатты сілтілі абсорбциялық тазарына негізделген.

Сурет 4.6.4. - "Meriham" фирмасының Fiber-Film технологиясы бойынша каталитикалық демеркаптанизацияны орнату сұлбасы.

1, 3-жуу аппараты; 2-Fiber-Film контакторы; 4, 5-адсорбер.

Одан әрі жуу және адсорбция кезінде өнім қоспасын тазарту мен сепарациясы жүргізіледі.1 тонна шикізатқа 0,5 - 1,0 г катализатор және 100% - ды сілтіге0,06г жұмсалады. 4.2.-суретте "Meriham" фирмасының Fiber-Film процессінің принципті сұлбасы көрсетілген.Шикізат (реактивті отын) аппараттағы сілті ерітіндісімен жуылады  да 2 контакторға түседі, онда цилиндрде жалғанған  ұзын, диаметрі кіші талшықтардың шоғырындағы сілтілі катализатормен тығыз байланысуы жүзеге асырылады.Көмірсутектердің булары катализатормен сілтілі ерітіндімен сіңдірілген талшықтар арқылы өтеді, мұнда меркаптандардың тотығуы жүреді, содан кейін көмірсутектер 3 жуу аппаратында және 4 және 5 адсорберлерде тазаланады.

Әлемде осы технология бойынша 185 қондырғы жұмыс істейді.

4.7. Мұнай шикізатының дизельді фракцияларын гидрокаталитикалық тазарту процестері.

Процесс бүгінгі таңдағы экологиялық талаптар негіздеріне сәйкес анықталатын дизель отындарынқажетті деңгейде пайдалануын қамтамасыз етуге арналған.Дизельді отындардың экологиялық қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлінеді.Өнеркәсіптік дамыған елдердің көпшілігінде автомобильдердің пайдаланылған газдарындағы зиянды заттардың - қатты бөлшектердің, көміртегі оксидтерінің, күкірт пен азоттың болуын шектеу жөніндегі мәселелер мемлекеттік деңгейде шешіледі.Зиянды шығарындыларды азайтуға экологиялық таза отындар өндірісі ықпал етеді.

Бұдан бұрын айтылғандай, соңғы жылдары еліміздің және әлемнің мұнай өңдеуіндегі гидрокаталитикалық процестердің қарқынды дамуының басты себебі, тауарлық мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын экологиялық талаптардыңқатаңдығы жалпы баланста күкіртті және жоғары күкіртті мұнай үлесінің үздіксіз өсуінің салдарынан болды.

Гидрокаталитикалық тазалау процесінің мақсаты әртүрлі.Мотор отыны күкірттің, азоттың, оттегінің, мышьяктың, галогендердің, металдардың гетероорганикалық қосылыстарын құрамынан бөліп,қанақпағанкөмірсутектерді гидрирлеу мақсатында гидротазалауға ұшырайды, осылайша олардың қолданыста көптеп пайдалану ауқымы артады.Атап айтқанда, гидротазалау отындардың коррозиялық агрессивтілігін және олардың қалдық түзіуінебейімділігін азайтуға, қоршаған ортаға улы газ шығарындыларының санын азайтуға мүмкіндік береді.Бензинді фракцияларды терең гидротазалау риформингтің платиналы катализаторларын көміртексіз қосындылармен улануынан қорғау үшін жүргізіледі.

Экологиялық таза дизель отынының сапасы бойынша ЕЭБ талаптары келтірілген (4.7.1-кесте).

Кесте 4.7.1 - Дизель отынының сапасына ЕЭБ талаптары.

| Көрсеткіштер | 2000 | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цетандық сан, кем емес | 51 | 51 | 54-58 |
| 15°С кезіндегі тығыздығы, кг/м3 | 820-845 | 825-845 | 825-830 |
| Полициклді хош иісті көмірсутектердің құрамы, % масс. артық емес | 0,035 | 0,005 и 0,001 | 0,001 |
| Күкірттің салмақ үлесі, % масс., артық емес | 25 | 25 | 25 |
| Тотығу тұрақтылығы, г / м артық емес | 460 | 460 | 460 |
| Майлау қабілеті, мкм, артық емес | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 |
| 40оС кезінде кинематикалық тұтқырлық | 360 | 340-360 | 340-360 |
| Фракциялық құрамы: 95 % оС дейін айдалады | Еуро -3 | Еуро -4 | Еуро -5 |
| Зиянды заттардың құрамын шектеу жөніндегі стандарттар | 0,035 | 0,005 и 0,001 | 0,001 |

АҚШ пен Европаның Батыс елдерінде 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап дизель отынындағы күкірт құрамын 50 млн-1 аспайтын шектеуді көздейтін Еуро-4 талаптары күшіне енді.  Қазіргі уақытта 50 млн-1күкіртті дизель отыны Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия мен Германияда шығарылады. АҚШ-та автожолдардың автожанармай құю станцияларына берілетін дизель отындарының кез келген партияларындағы күкірттің құрамы 500млн-1 аспауы тиіс. 2006 жылдың қыркүйегінен бастап ЕРА нұсқамаларына сәйкес бұл көрсеткіш 15 млн-1 дейін төмендеді.  Расында, NPRA мұнай өңдеу кәсіпорындарының ұлттық қауымдастығы бұл нұсқамаларды қайта қарауды және МӨЗ-ді қайта жаңартуға кететін қаражат пен уақыт жетіспеуіне байланысты рұқсат етілген норманы 50 млн-1 дейін арттыруды талап етеді.

Дизель отындарын гидротазалау өнеркәсіптік қондырғыларының негізгі режимдік параметрлері мен көрсеткіштері 4.7.2-кестеде көрсетілген.

Кесте 4.7.2 - Дизель отындарын гидротазалау өнеркәсіптік қондырғыларының негізгі режимдік параметрлері мен көрсеткіштері.

| Көрсеткіші | Л-24-6 | Л-24-7 ЛЧ-24-7 | ГОсекциясы ЛК-бу | ЛЧ-24-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шикізат бойынша қуаты, мың т/жыл |  |  |  |  |
| жобалау | 900 | 1200 | 2000 | 2000 |
| нақты | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000 | 2000 |
| Реактордағы қысым, МПа | 2,8-3,7 | 2,8-4,0 | 5,2-5,5 | 5,0 |
| Реактордағы температура, °С | 340-400 | 340-400 | 350-400 | 360-400 |
| СҚГ циркуляциясының еселігі, м3 / м3 | 250-300 | 200-350 | 350 - 500 | 250 |
| Шикізаттың көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 3-5 | 3-5 | 4,3 | 4,5 |
| Тұрақты гидрогенизаттың шығуы, % масс . | 95,3 | 97,0 | 953 | 97 |
| Күкірт құрамы, % масс . : шикізатта | 0,6-1,6 | 0,6-1,6 | 0,6-1,6 | 0,8 |
| гидрогенизатта | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,12-0,16 | 0,15 |
| Сутегі шығыны, % масс | 0,4 | 0,35 | 0,42 | 0,4 |
| Ағындар саны | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Аксиалды реактордың түрі | бимет. | футер. | бимет. | бимет. |
| Сепарация түрі | Г | X | X | Г |
| Тұрақтандыру тәсілі | СҚГ | СҚГ | в. п. | СҚГ |
| МЭА регенерация секциясының болуы | + | + | - | + |

ЛЧ -24-2000 дизельотынын гидротазарту қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы 4.7.1 суретте келтірілген. Циркуляциялық СҚГ шикізатпен араласады, қоспа шикізаттыжылу алмастырғыштарында және П - 1 түтікті пеште реакция температурасына дейін қыздырылып Р - 1 реакторына жіберіледі. Реактордан кейін газды өнім қоспасы шикізатты жылу алмастырғыштарда біртіндеп салқындатылады (210-230 °С температураға дейін) және С-1 және С-2 сепараторларынан тұратын СҚГ ыстық сепарация секциясына түседі. С-2 суық сепараторынан шығарылған СҚГ, К - 2 абсорбердегі МЭА тазартылғаннан кейін циркуляцияға беріледі.Ыстық және суық сепараторлардың гидрогенизаттары араластырылады да К - 1 тұрақтандыру бағанасына жіберіледі, мұнда П - 1-ге қыздырылған үрлемелі СҚГ-да тазартылған өнімнен көмірсутегі газдары мен айдау (бензин) шығарылады.

Сурет 4.7.1 -ЛЧ-24-2000 дизель отынын гидротазалау қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы.

I - Шикізат; II - Жаңа СҚГ; III - гидрогенизат; IV - бензин; V - тазартуға арналған көмірсутекті газ; VI - үрлеу СҚГ; VII - регенерацияланған МЭА; VIII - регенерацияға арналған МЭА ерітіндісі.

Төменде бензинді (I), керосинді (II), дизель отынын (III) гидротазалау және вакуумдық дистиллят - каталитикалық крекинг шикізатын гидротазалау қондырғыларының (IV) материалдық балансы келтірілген.

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алынды, % |  |  |  |  |
| Шикізат | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сутегі (100% ~реакцияға) | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,65 |
| Барлығы | 100,15 | 100,25 | 100,4 | 100,65 |
| Алынды, % |  |  |  |  |
| Гидротазартылған отын | 99 | 97,9 | 96,9 | 86,75 |
| Дизель фракциясы | — | — | — | 9,2 |
| Айдалған | — | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Көмірсутекті газ | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 1,5 |
| Күкіртті сутегі | — | 0,2 | 1,2 | 1,5 |
| Жоғалту | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Барлығы | 100,15 | 100,25 | 100,4 | 100,65 |

Кесте 4.7.3 – Термиялық және термокаталитикалық процестердің газойльдерінің тіке айдалатын фракциялары бар күкіртті қосылыстардың сипаттамасы.

Дизельді фракциялардан күкіртті қосылыстарды алып тастау бензинмен салыстырғанда айтарлықтай күрделі, өйткені олардың реакциялық қабілеті төмен.

4.7.3-кестедегі деректерге сүйенсек тиофендерден триметилдибензотиофендерге көшу олардың ыдырау жылдамдығын 2 рет төмендететіні байқалады.

Еуро-5автомобиль бензиніне қойылатын талаптар бойынша отындағы күкірттің құрамын 10 млн-1 дейін, полициклді хош иісті көмірсутектердің құрамын 2% дейін (масс.) шектеледі. 340-350 0С жоғары емес температурадаайдау нүктесі бойынша 95%-дық және цетан саны бойынша - 54-58 бірлікке дейін талаптар қатаңдатылатын болады. Десек те құрамында 10 ррм дейін күкіртті отын бүгінде Еуропалық Одақтың барлық елдерінде қолжетімді. Мұндай отын Швеция, Финляндия, Ұлыбритания және Германия сияқты бірқатар елдерде шығарылады. Бізде ҚР-да, еліміздің барлық үш МӨЗ-да жүргізіліп жатқан жаңғырту аяқталғаннан кейін, 2017 жылдан бастап шығарылатын дизель отыны мен автомобиль бензиндері ЕЭБ елдерінің талаптарына жауап беретін болады.

ЕЭБ-де 2009 жылға қарай жол және жолсыз автокөлік құралдарына арналған дизель отынына қойылатын талаптарды біріктіру көзделініп отыр. Соңғыларына тепловоздар, тракторлар, кемелер жатады. Олардың үлесіне нарықтың шамамен 10% келеді, бірақ олардың атмосфераны ластауға қосқан үлесі автокөліктің ластануынан әлдеқайда асып түседі. Дизель отындарының мұндай сапасы, әсіресе, құрамында олефинді, хош иісті және күкіртті қосылыстары бар термиялық және термокаталитикалық процестердің газойлдарының тікелей айдалатын фракцияларымен қатар өңдеуге берілу кезінде қол жеткізу қиын.

Дизель отындарын гидротазалау процесінің шикізаты.

Дизель отындарын гидротазалау процесінің негізгі шикізаты аз күкіртті, күкіртті және жоғары күкіртті мұнайдардан,180-330оС, 180-360оС және 240-360оС шегінде қайнайтын тура айдалатын дизельді фракциялар болып табылады (4.7.3-кесте).

Тікелей айдалатын шикізатқа мұнайды қайта өңдеуден алынған дизельді фракциялардың 30% қосуға болады.Қайталама фракциялардың көп мөлшерде шығуы реактордың арнайы конструкциясын және реакторлық блоктың аппаратуралық ресімдеу сызбасына кейбір өзгерістерді енгізуді талап етеді.

Кесте 4.7.4- Шикізат пен алынған дизель отындарының сипаттамасы.

| Көрсеткіштер | Аз күкіртті мұнай (фр.230-350оС) | Күкіртті мұнай (фр.-230-350 оС) | Жоғары күкіртті мұнай (фр.240-350оС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы,d420 оС. кг/м3 | 855 | 850 | 858 |
| Фракциялық құрамы, оС. |  |  |  |
| Б.қ. | 230 | 230 | 242 |
| 10 | 250 | 250 | 262 |
| 50 | 280 | 280 | 287 |
| 90 | 325 | 325 | 322 |
| 96 | 350 | 360 | 340 |
| Тұтану температурасы, оС | 90 төмен емес | 90 | - |
| Қату температурасы, оС | -15 | -11 | -9 |
| Цетан саны | 50 | 52 | 50 |
| Йод саны, гI2 100гН | 2-4 | 2-4 | 3,7 |
| Күкірт құрамы: % жалпы масс | 0,75 | 1,2-1,4 | 2,41 |
| Күкірт құрамы, %Меркаптандардың масс | 0,0003 | - | - |

Гидротазалау қондырғысына түсетін шикізатта ылғал мөлшері 0,02-0,03%(масс.)  аспауы тиіс. Ылғалдың жоғары құрамы катализатордың беріктігіне әсер етеді, коррозияның қарқындылығын күшейтеді,тұрақтандыру бағанасының қалыпты режимін бұзады.Шикізатта механикалық қоспалар болмауы тиіс, өйткені олар реакторға түскенде катализаторда жиналып, оның жұмысының тиімділігін төмендетеді.Шикізат құрамындағы қанықпаған және оттекті қосылыстардың поликонденсациялануын болдырмау үшін,соңғысының ауа оттегімен түйісуі нәтижесінде сумен тазарту қондырғыларын шикізатпен жабдықтауды тікелей қоректендіру схемасы бойынша ұйымдастыру немесе оны инертті газдың "жастығы" астындағы резервуарларда аралық шикізат парктерінде сақтау керек.Шикізаттың ауа оттегімен байланысы реакторлық блок жүйесінде (жылу алмастырғыштар, компрессорлар, реакторлар) шөгінділер пайда болуы мүмкін.

Дизельотынындағы күкірттің 15 млн-1 деңгейіндегі аса аз мөлшерін қамтамасыз етудің негізгі тәсілі жоғары қысымда (9,0-МПа дейін), 315-400°С диапазонындағы температураларда, кобальтмолибденді немесе алюмонникельмолибденді катализаторларда сутегінің жоғары шығыны мен мұнай өнімдерінің қозғалысының көлемдік жылдамдығы аз кезіндетереңірек жүргізілетін гидротазалау болып саналады.

Мұндай процестердің мысалдары ретінде "ExxonMobil" фирмасының жобаларын айтсақ болады. Процестің көздеген өнімі - тұрақты гидрогенизаттың- 97% дейін (масс.)шығуы, бензин 1,5% - ға дейін (масс.), көмірсутекті газ - 0,7% - ға дейін (масс.), күкіртіт сутегі-2,5 % - ға дейін (масс.) және үрленетін СҚГ құрайды.

Қазіргі таңда дизель отынының сапасын арттырудағы ең үлкен кедергілердің бірі-каталитикалық газойль (ЛКГ) болып саналады, ол хош иісті көмірсутектердің жоғары құрамымен, үлкен тығыздықпен және цетан санының төмендігімен сипатталады.МӨЗ-да бензин өндірісінің дизель отынын өндіруге қатынасы соңғысының пайдасына өзгеретіндіктен, ал сапасы төмен пеш отыны көліктік дизель отынына тән сапаға дейін жақсартылатындықтан, ЛКГ сапасы да жоғарылауы тиіс.Каталитикалық крекинг шикізатын дайындау каталитикалық крекингтің барлық өнімдеріндегі күкірт мөлшерін төмендетуге мүмкіндік береді: бензинде, ЛКГ және түтін газдарында. Каталитикалық крекинг бензинінің шығуы мен МӨЗ рентабельділігі артады.Алайда, шикізатты қайта өңдеудің осындай тәсілі кезінде де ЛКГ-да тым төмен цетанда да оны жиынтық дизель отынымен толық араластыру үшін тым көп хош иісті көмірсутектер қалады.ЛКГ цетан санын арттыру үшін қаныққан компоненттерге полициклді және моноциклді хош иісті көмірсутектерді гидрирлеп, содан кейін сақиналарды ашу қажет.Гидрирлеу хош иісті көмірсутектерді қанықтыру және (немесе) гидрокрекинг қатты тұзсыздандыру арқылы жүргізілуі мүмкін.

Риформинг және изомеризациялау қондырғысының бензинді алдын ала гидротазалау блогтарының айырмашылықтарыжоқ[19].

Сурет 4.7.2 –Дизель отынын гидротазалау қондырғысының принципті сұлбасы.

1-пеш, 2-реактор, 3-сепаратор, 4-тұрақтандырубағанасы.

Технологиялық режим мен дизель отынын гидротазалау өнімдерінің шығуы төменде берілген:

Реактордағы сутегінің парциалды қысымы, МПа	3,0 - 4,0

Реакторға кіре берістегі температура, оС:

жұмыс басында	350

жұмыс соңында (катализатор регенерациясына дейін)	420

Газдағы сутегінің құрамы, % (об.)	80

Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ -1	  3,5—4,0

Алынды, %;

шикізат	100

100% - дық сутегі	0,4

Барлығы:	100,4

Алынған, %:

гидротазылған дизель отыны	96,9

айдалған бензин 	1,3

көмірсутекті газ	0,6

күкіртті сутегі	1,2

жоғалту	0,4

Барлығы	100,4

Мұндай режимде гидрогенизаттағы күкірттің  құрамы 0,01-ден 0,2% - ға(масс.) дейін ауытқуы мүмкін.Гидрогенизатта орташа дистилятты шикізаттан күкірт құрамына 10 млн-1дейін гидротазалау процесінің технологиясын дамыту екі бағыт бойынша жүргізіледі.

Бірінші бағыт-шикізатты екі сатылы гидрирлеу, онда алдымен күкіртке төзімді катализатордың қатысуымен күкірттің қалдық құрамына 50-100 млн-1дейін гидротазалау жүзеге асырылады, содан кейін - "асыл" платиналық катализатордың қатысуымен деароматизацияның автономды блогында қосымша гидрирлеу жүргізіледі.Процесс, әдетте, 3-5 МПа қысымда, 240-340оС температурада, 0,5-1,0 сағ-1шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы кезінде іске асырылады. Мұндай процестерді көбінесе Unicap (UOP компаниясы) ұсынады.

Екінші бағыт - күкіртке төзімді катализаторларда бір сатылы (жекелеген жағдайларда-екі сатылы) гидрирлеу жүреді, олар никельмолибденді немесе никельвольфрамды катализаторлар.Процестің бұл түрі 5-10 МПа қысымда, 320 - 420 оС температурада, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 0,5-1,0 сағ-1кезінде жүзеге асырылады.Мұндай процестердің қатарына Sincat ("Criterion" және "Lummus" компаниялары) фирмасын жатқызамыз. Мұндай технологиялар басқа да фирмалармен: "HaldorTopse", "SudChemie", "AkzoNobel" және т.б. ұсынылған.

Салыстырмалы түрде төмен қысымдакүкіртке төзімді катализаторларда шикізатты екі сатылы гидрирлеу нұсқасы Л-24-6, Л-24-7 типті қолданыстағы ресейлік қондырғыларда принципті түрде жүзеге асырылуы мүмкін,олірі габаритті реакторлардан, сығынды компрессорлар және басқа да қондырғылардан тұрады.

Гидротұзсыздандырупроцесінің сұлбасының іске асуы цетан санының жақсаруына және МӨЗ-дағы технологиялық ағындарға байланысты.

Unionfining процесінің (UOP фирмасы) нұсқаларын қарастырайық:

- асыл емес металдардан жасалған катализаторды пайдалана отырып бір сатылы жағдайды орнату;

- асыл металдардан жасалған катализаторды қолданумен екі сатылы жағдайды орнату.

Асыл емес металдардан жасалған катализаторлар күкіртсіздендіру кезіндегі жоғары белсенділік пен H2S және аммиакқа жоғары төзімділік қасиетімен сипатталады.Алайда, олардың хош иісті көмірсутектерді қанықтыру белсенділігі төмен екенін ескеру қажет.Берілген қысым мен көлемдік жылдамдық кезінде хош иісті көмірсутектердің қанығуы белсенділігі жоғары болған сайын, жұмыс температурасы да соғұрлым төмен болуы тиіс.Температураның жоғарылауы кезінде хош иісті көмірсутектердіңқанығу дәрежесі тепе-теңдік шарттарымен шектелуі мүмкін, осы жағдайда температураның әсерін өтеу үшін, катализатордың қанықтыру қабілетін жақсарту мақсатында асыл емес металдардан жасалған катализатор жүйесіндегі жұмыс қысымын арттыруымыз қажет.Асыл металдар негізіндегі катализаторлардың гидрирлеуші белсенділік қасиетіолардың аналогы ретіндеалынған асыл емес металдар негізіндегі катализаторларының белсенділігінен әлдеқайда жоғары.Алайда оларға тән жоғары белсенділікті сақтау үшін асыл металдар негізіндегі катализаторларды аммиак пен H2S құрамдарын төмен ортада пайдалану керек.

Асыл емес металдар негізіндегі катализаторлары бар процестің технологиялық сұлбасы тұзсыздандыру үшін әзірленген бір сатылы гидротазарту қондырғысының сұлбасына ұқсас келеді.Онда  мақсат үшін асыл металдар негізіндегі катализатор қолданылады,ал  UOP фирмасы екі сатылы қондырғыны пайдаланады (4.7.3 сурет).

Сурет 4.7.3-UnionFining екі сатылы жағдайды орнату.

1-реактор күкіртін жылыту пеші; 2 - реттеуші газ компрессоры; 3 - Ямин скруббері; 4 - бірінші сатылы реактор; 5 - ыстық булау бағанасы; 6 - жоғары қысымды сепаратор; 7-екінші сатылы реактор.

Реакцияның бірінші сатысының технологиялық сұлбасы асыл емес металдар негізіндегі катализаторлармен бір сатылы жүретін сұлбасыныңмәні бойынша бірдей.Жылу алмасудан кейін бірінші сатылы реактордың өнімі булау бағанасына кіреді, мұнда H2S, NH3 және гидротазартылған өнімнен жеңіл погондарды жою үшін рециркуляциялаушы газ пайдаланылады.Булау бағанасының жоғарғы өнімі әрі қарай салқындатылады да ,өнімнің соңғы ауа тоңазытқышын ластайтын аммоний тұзын жою үшін конденсатпен жуылады.Салқындатылған өнім жоғары қысымды суық сепараторда бір рет булануға ұшырайды.Газдарды бір рет буландырудан кейін H2S жою үшін амин скрубберіне, содан кейін - рециркуляциялық газ компрессорын қабылдаудайтын сыйымдылыққа жібереді.Ыстық буланған бағанадан шығатын гидротазартылған өнім реакцияның бірінші сатысындағы өнімге қайтадан жылу береді және реакцияның екінші сатысына түспес бұрын рециркуляциялық газбен біріктіріледі.Екінші сатының реакция жылуын,реакторға түсетін біріккен қоспамен жылу алмастырғыш арқылыреакция өнімінен қайтадан алады.Содан кейін екінші сатының өнімі қосымша салқындатылып, жоғары және төмен қысымды сепараторларда бөлінеді.

Қолданыстағы гидротазалау қондырғысына қосылған екінші сатыдағы реактор екі сатылы процесті реконструкиялау үшін тиімді объект болып саналады,яғни мұнда жоғары қысымда дистилляттарды гидротазалау қондырғылары ТШ-ның жаңа талаптарына сәйкес жоғары сапалы өнімді алуға мүмкіндік бермейтін жерде пайдаланады.

- Күкірттің өте аз мөлшерін құрайтын (ДСНС) дизель отынын өндіру үшін ҚР МӨЗ-тың қолданыстағы қондырғысын қайта құру мүмкіндігі көп жағдайда оның құрылысы мен жұмыс жағдайларына байланысты болады.Бір сатылы жағдайды орнатурекострукциясын пайдалана отырып ДСНС өндіру көп жағдайда  ең тиімді шешім болып табыла бермейді.Екінші кезеңді интеграциялау немесе қайта тазалау үшін екінші кезең ретінде жаңа қондырғының құрылысын салубарлық жағдайларға реконструция жүргізунеғұрлым тиімді болатыны байқалады.

- ДСНС өндіру үшін жұмыс режимі қатаң түрде жүргені оның шығуына кері әсерін тигізуі  мен энергия тасымалдаушылардың жоғары тұтынуына әкелуі мүмкін.

- МӨЗ-да ДСНС өндіру кезінде химиялық таза өнімдерге ұқсас тасымалдау отынын өндіруге тура келеді.Сондықтан қондырғыларда жұмыс барысыәлдеқайда қиын жүреді.

Жоғарыда аталғандардың барлығы МӨЗ-на және бөлу жүйесінің инфрақұрылымына айтарлықтай әсер етеді.Қосымша резервуарлар, қалдықтарды кәдеге жарату, катализаторларды тиеу (түсіру), тарату әдістері және т.б. талап етіледі.

Қорытындылай келе, ДСНС өндірісі күрделі және қымбатқа түседі. Әрбір МӨЗ шешімі мен оның шығындары әртүрлі болады. МӨЗ-тарыдизель отынына үнемі құбылмалы мәндерді және неғұрлым қатаң техникалық шарттарды қанағаттандыру үшін, барынша ырығына көнетін дұрыс шешімдер әзірлеу үшін технологиялар мен катализаторларды жеткізушілермен үздіксіз жұмыс істеу қажеттілігі туындайды.

4.8.Каталитикалық крекинг шикізатын,вакуумдық газойльді гидротазалау [1-5,10].

Вакуумдық дистилляттар-каталитикалық крекинг, гидрокрекинг және май өндіру процестеріне арналған негізгі шикізат. Вакуумдық газойльдердің сапасы мазутты іріктеу тереңдігімен және ректификациялаудың нақтылығымен анықталады. 350-500оС вакуумдық газойлдарда металл органикалық қосылыстар мен асфальтендердің аз мөлшерде кездеседі.Олардың кокстануы 0,1 - 0,2 % (масс) құрайды.

Шикізат құрамындағы металдардың, азот қосындыларының және күкірттің әсері,кокс шөгіндісінен және металдардың қайтымсыз улануған катализатор жұмысының белсенділігінің төмендеуінен көрінеді.

350-500 оС вакуумдық газойльді гидротазалау, дизель отындарын гидротазалауға ұқсас жабдықтарда жүргізілуі мүмкін (4.8.1 сурет).

Сурет 4.8.1(4.6) - Г-43-107 вакуумдық газойльді гидротазалау секциясының принципті технологиялық сұлбасы.

1 - пеш, 2 - реактор, 3 - сепаратор, 4 - тұрақтандыру бағанасы.

5 МПа қысымда, 360-3800С температурада және шикізаттың көлемдік жылдамдығы 1-1,5 сағ -1 болғанда 89-96% -тұзсыздандыру терең жүреді; азот мөлшері 20-30 - ға, металдар 75-85-ке, ал кокстану 65-70% - ға дейін төмендейді. Термиялық процестердің ауыр дистилляттарын (кокстеу, висбрекинг) гидротазалау әдетте 30% - ға дейінгі мөлшерде тікелей айдалатын дистилляттар қоспасында жүргізіледі.

Вакуумдық дистилляттарды (350-5000С) гидротазалау ең алдымен дистилляттардағы күкірт мөлшерін азайтуға арналған, бұл каталитикалық крекинг өнімдеріндегі күкірт мөлшерін төмендетуге әкеледі.

Процесте қысымның 9,0-11,0 МПа дейін ұлғаюымен гидрогенизаттағы күкірттің құрамы 200-300 ррм дейін азаюы мүмкін.Вакуумдық дистилляттарды гидротазалау процесі қымбат екенін ескере отырып, кейбір зауыттарда каталитикалық крекинг өнімдерін, ең алдымен бензин мен жеңіл газойльді гидрожақсарту қондырғыларын салуды жөн көреді.Бұл жағдайда негізгі өнімді гидрожақсарту, оларды тазарту кезінде кейбір шығынға әкеп соқтыратынын, әсіресе ауыр газойль гидротазартуға ұшырамайтынын түсіну керек. Сонымен қатар, вакуумдық газойльді гидротазалау барысында каталитикалық крекинг өнімдері артық мөлшерде шығатынын ескеру қажет. (4.8.1-кесте).

Кесте 4.8.1- Каталитикалық крекинг қондырғысының көрсеткіштеріне гидротазалаудың әсері.

| Көрсеткіштер |  | Гидротазартусыз, % | FFСшикізатында күкірт құрамының төмендеуі,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 | 98 | 99 |
| Өнімнің шығуы,% масс.: Н2S С2 С3+С4 Бензин (кең фракция) Жеңіл каталитикалық газойль Ауыр газойль кокс |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
|  |  | 16,3 | 17,6 | 18,7 | 19,9 |
|  |  | 48,3 | 51,5 | 52,5 | 53,6 |
|  |  | 16,7 | 15,7 | 15,0 | 14,0 |
|  |  | 9,0 | 6,6, | 5,9 | 5,2 |
|  |  | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,4 |
| Барлығы |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Конверсия,% об. |  | 74,3 | 77,7 | 79,1 | 80,8 |
| Бензиннің октандық саны: | ИОЧ МОЧ | 93,2 | 93,0 | 92,9 | 92,7 |
|  |  | 80,5 | 80,8 | 81,1 | 81,0 |
| Цетансаны, каталитикалық газойль |  | 25,7 | 25,7 | 26,4 | 26,5 |
| FFC өнімдеріндегі күкірт құрамы, млн.-1: бензинде жеңіл каталитикалық газойльда декантатта |  |  |  |  |  |
|  |  | 3600 | 225 | 55 | 18 |
|  |  | 29700 | 3400 | 900 | 300 |
|  |  | 57800 | 11000 | 3000 | 1100 |
| коксте |  | 30300 | 5700 | 1554 | 516 |
| SO2 шығарындылары, млн.-1 |  | 2030 | 410 | 120 | 42 |

Вакуумдық газойльді гидротазалаудың өнеркәсіптік қондырғылары күкірт пен азотты кең ауқымда жою деңгейлері шикізаттың әртүрлі түрлерінөңдеуге мүмкіндік береді. 4.8.1-кестеде ұсынылған вакуумдық газойльді гидротазалау қондырғыларының жұмысы жәйлы деректерге сүйене отырып  шикізатты дайындаудың салыстырмалы нәтижелерін алу үшін бірдей шикізатқа қайта есептелгенін байқаймыз.

4.8.2-кестеде шикізатты дайындаудың төрт деңгейі үшін FCC каталитикалық крекингінің гидротазартылған шикізатының сипаттамасы берілген.

Осы кестеден өнімдердің тығыздығының төмендегенін көреміз, бұл өнімде күкірт құрамының 2,6-тен 0,02% - ға (сал.) дейін төмендеуіне қарай шикізаттың сутегімен қанығуын көрсетеді. Гидротазалау жүргізудің  шарттары күкірт құрамын 98 және 99% төмендету нұсқалары үшін,күкірт құрамын 7,03 МПа-да 90% - ға дейін төмендету нұсқасы үшін, 6 МПа-дан жұмыс қысымының диапазонында өзгереді.

FCC процесінің шикізатын гидротазалау FCC каталитикалық крекинг қондырғысының пайдалану көрсеткіштерін  жақсартатыны келесі түрде берілген:

- шикізатты бензин мен жеңіл өнімдерге конверсиялау жоғарылайды;

- бензиннің шығуы ұлғаюда;

- жеңіл каталитикалық газойль мен декантаттың шығуы төмендейді;

- кокстың шығуы азаяды.

Каталитикалық крекинг процесі үшін шикізатты дайындаудың қандай да бір технологиясын таңдау туралы түпкілікті шешімді экономикалық талдау негізінде қабылдау керек. Ол үшін гидротазартылған шикізаттағы каталитикалық крекинг қондырғыларының жұмысындағы өзгерістерді сандық бағалау ғана емес, басымдықтарды орналастыра отырып, FCC шикізатын гидротазартудың қажетті тереңдігін есептеу (өнімдердегі күкірттің конверсиясы немесе құрамы маңызды), сондай-ақ FCC шикізатын дайындау қондырғыларын салу мен пайдаланудың экономикалық көрсеткіштерін анықтау қажет.

Вакуумды дистилляттарды гидротазалаудың негізгі өнімі,гидротазалау процесінің шикізаты- гидрогенизат болып табылады. Процесте сондай-ақ дизель фракциясы, бензин дистиллятыжәне көмірсутек газдары түзіледі. Материалдық баланс төменде келтірілген:

Кесте 4.8.2 - Шикізатты дайындаудың төрт деңгейі үшін FCC каталитикалық крекингінің гидротазартылған шикізатының сипаттамасы.

| Мұнай өнімінің атауы | шамасы |
| --- | --- |
| Алынғаны, %(масс): |  |
| шикізат | 100 |
| 100% сутегі | 0,65 |
| барлығы | 100,65 |
| Алынған, % (мас): |  |
| гидрогенизат | 86,75 |
| дизель фракциясы | 9,2 |
| бензин отгоны | 1,3 |
| көмірсутекті газ | 1,5 |
| Күкіртті сутегі | 1,5 |
| жоғалту | 0,4 |
| Барлығы | 100,65 |

Дизель фракциясы өзінің барлық параметрлері бойынша тауарлық дизель отынының компоненті болып табылады, бензин отгон-октан саны төмен жанама өнім.

Вакуумдық газойлдарды гидротазалау процесін дамытудың маңызды бағыты болып,компоненттерді жақсартылған арақатынасымен тасымалдаушының кеуекті құрылымын жетілдірумен АКМ базасында катализаторларды, сондай-ақ Ni -Мо /цеолит + аморфты SіО2+ Al203 құрамдастырылған катализаторларды кеңінен қолдануын есептеуге болады.Бұл катализаторларды өміршеңдігі ұзақ болғандықтан азот пен күкіртті терең жоюға ықпал етеді, процестің өнімділігін арттырады және орташа дистилляттарға өз шарттары арқылы таңдау жасай алады.

Майлы рафинаттарды (вакуумдық дистилляттарды экстракциялау өнімін) гидротазалау негізінен түсін ағартуға және олардың тотығуға қарсы тұрақтылығын жақсартуға қолданылады; сонымен бірге олардың кокстануы мен күкірттің құрамы азаяды; тұтқырлық индексі біршама артады (1-2 бірлікке); майдың қату температурасы 1-3оС-қа көтеріледі.

Негізгі базалық майлардың шығуы 97% - дан (массадан) асады.

Майлар мен парафиндерді гидротазартудың типтік қондырғылары (өнімділігі жылына 360 мың тонна Г-24/1 типінде) бес технологиялық ағынды қамтиды.

Майларды гидротазалау қондырғылары дизель отындарын гидротазалаудан тек гидрогенизатты тұрақтандыру тәсілімен ерекшеленеді: көмірсутекті газдар мен бензин буларын айдау су буынымен жүзеге асырылады; содан кейін тұрақты май вакуумдық бағанада 13,3 кПа қысымда кептіріледі.

Майлы рафинаттарды гидротазалау процесінің технологиялық режимі келесі тұрғыда(АКМ немесе АНМ катализаторы):

Реактордағы температура, оС	280 - 325

Реактордағы қысым, МПа	3,5 - 4,0

Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1	1,5 - 3,0

СҚГ циркуляциясының еселігі, m3/m3:

дистиллятты рафинат үшін	250 - 300

қалдық	500 - 600

СҚГ-дағыН2 құрамы, % (көл.)	 75-85

4.9. Мұнай қалдықтарын гидротазалау  [1-10].

Бұл бөлімде гидротазалау мен гидрокрекинг арасындағы айырмашылықты ажырата білу қажет.

Әдебиет беттерінде гидрокрекинг – сутегі қатысында жүретін крекинг процесін атаймыз,мұнда молекулалардың мөлшері азайған деструкция шикізаттың 10% - дан астамына ұшырайды; шикізаттың 10% - ға дейін мөлшері - гидротазалау процесіне, 10-50% - жеңіл гидрокрекинг (ЖГК), 50% және одан да көп гидрокрекинг қысым қатысында жүреді.Айырмашылық өте көп, сондықтан әдебиетте ойдың жаңылысуы мен түйіндердің тұрақсыздығы кездеседі. Бұл басылымда жоғарыда келтірілген жіктеулерді пайдаланатын боламыз.

Қазіргі заманғы әлемдік мұнай өңдеуде ең өзекті және күрделі проблема болып мұнай қалдықтарын - гудрондар мен мазуттарды гидрожақсарту  болып табылады, олардың көптеген кен орындарының мұнайдарындағы потенциалды құрамы 20-55% құрайды.

Мұндай процестерді әзірлеу кезінде гидрогенолиздің немесе крекингтің химиялық реакцияларының жүзеге асырылмағандығының өзі қиындықтар туғызады, бұл негізінен каталитикалық процестерде ілеспе катализаторлардың шикізаттардың металл органикалық қосылыстарымен қайтымсыз улану құбылысымен байланысты.

Мұнай қалдықтарын жоғары деңгейде өңдеу үшін гидротазартумен деметалдаудың құрамдастырылған процесін енгізу қажет.

Құрамында>300 г/т металдары бар гудрондарды өңдеу үшін БАШНИИНП гудронды деасфальтизациялануын қамтитын құрамдастырылған процесс әзірледі,онда кең кеуекті катализатордың стационарлық қабаты бар реакторда деасфальтизаттарды кейіннен гидротазалау арқылы бутанмен немесе бензинмен қамтамасыз етіледі.

Көмірсутекті еріткіштермен деасфальтизациялау процесі қалдық өнімді(барлық ілеспе металдардағы асфальтендері жоқ) алуды қамтамасыз етеді. Деасфальтизат құрамында металлдардың аз болуымен сипатталады, сәйкесінше бастапқы гудронда кокстену айтарлықтай төмендеген. Бұл процесс кең құрамды шикізатты өңдеуге мүмкіндік береді. Алынатын деасфальтизацияланған қалдық (ДАҚ) катализатордың стационарлық қабатында 10,0 - 12,0 МПа қысымда гидротазаланады.

Деасфальтирленген гудрондарды гидротазалаудың материалдық балансы бойынша деректер 4.9.1-кестеде берілген.

Кесте 4.9.1 - Арлан (I) және батыс сібір мұнайдарының қоспаларын деасфальтирленген гудрондарын гидротазалаудың материалдық балансы (II).

| Көрсеткіштер | I | II |
| --- | --- | --- |
| Түскендері % (масс): |  |  |
| гудрон | 100,0 | 100,0 |
| сутегі | 1,2 | 1,0 |
| Жиыны | 101,2 | 101,0 |
| Алынған, % (масс): |  |  |
| газ C1-С3 | 1.7 | 1.2 |
| газС4 | 0,6 | 0,5 |
| аммиак | 0,1 | 0,1 |
| күкіртті сутегі | 3,1 | 1,8 |
| фр. C5-200 "С | 4,8 | 2,8 |
| Фр. >200 °С | 90,9 | 94,6 |
| Жиыны | 101,2 | 101,0 |

Арлан мұнайының гудронын өңдеу кезінде 70-85%  ДАҚ алынады. ДАҚ гидротазалау кезінде катализатордың үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы 5-8 мың сағ. құрайды.Гидрогенизаттағы күкірт мөлшері - 0,7-1,0% (масс).

Батыс сібір мұнайдарының тауарлық қоспасының гудронын өңдеу кезінде 65-90% ДАҚ алынады. ДАҚ гидротазалау кезінде катализатордың үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы 8-10 мың сағ. құрайды. Гидрогенизаттағы күкірт мөлшері 0,5-0,8 % (масс.).

Алдын ала гидротазартуды деасфальтизациялаумен біріктіру қайта өңдеу шарттарын таңдау мүмкіндігін, яғни атап айтқанда гидротазартуда қысымды 7-10 МПа дейін төмендету бағытын қайта өңдеудің жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштерін сақтай отырып кеңейтеді. Мұнай қалдықтарын гидротазартудың қазіргі заманғы өнеркәсіптік қондырғылары негізінен реакторлық блоктардың сұлбалары бойынша ерекшеленеді. Келесі нұсқаларды таңдауға болады:

к

[к

\к

[к

[к'

X

У

г \

X

ТА

TJ

TJ

- процестің басында ірі кеуекті металл сыйымдылықтағы катализаторларды және одан кейін гидртұзсыздандыру белсенділігі жоғары катализаторларды пайдалана отырып, көп қабатты реакторлардың бірінде гидротазалау;

- тұрақты қабатты катализатордабірнеше реакторларда гидротазалау, оның ішінде басты (алдын ала) реактор арзан металл сыйымды (көбінесе әрекеттеспейтін) катализаторларда шикізатты деметаллизациялауға және деасфальтизациялауға арналған, ал соңғысы (немесе соңғылары) - деметализацияланған шикізатты гидротазалау үшін;

- контактілі фазаларды барынша қарқынды араластыруды, әрекеттесу изотермиялық режимін және шикізаттың конверсия дәрежесін қалыпты ұстап тұру мен реактордан катализатордың бір бөлігін үздіксіз шығару нәтижесіндекатализатордың тепе-тең белсенділігінтұрақты деңгейде ұстап тұруды және оны жаңа немесе қайта қалпына келтірілгендермен ауыстыру есебіненкатализатордың үш фазалы псевдожиженттелген қабатты реакторда гидротазалау.

Өнеркәсіпте-игерілген процестерден IFP әзірлеген ауыр мұнай қалдықтарын гидротазалау технологиялық икемді және өте тиімді процесс болып табылады. 4.9.1 суретте принципті технологиялық сұлбасы төменде көрсетілген.

Cурет 4.9.1 –Мұнай қалдықтарын гидротазалау қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы.

1 - пеш, 2,3,6,7 – гидротазалау реакторлары, 4,5-деметаллизация ректорлары,  8- СҚГ ыстық сепарация бағанасы, 9-СҚГ суық сепарация бағаналары.

Қондырғының реакторлық блогы кезекпен жұмыс істейтін 2 және 3 қорғаныс реакторларынан, терең гидромеметаллизация 4 және 5 екі ізінше жүретін жұмыс істейтін негізгі реакторларынан және тағы да ізінше екі жұмыс істейтін 6 және 7 гидротазалау реакторлар ынантұрады. 2 және 3 қорғаныс реакторлары өзара алмастыру режимінде жұмысістейді: жұмыс істеп тұрған реактордағы катализатор өзініңде металлизациялық белсенділігін жоғалтса, қондырғыны тоқтатпай басқа резервтік реакторға ауыстырады.  Реакторлардың үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы: қорғалғаны 3 - 4 айда, қалғаны 1 жылдықұрайды.

Бастапқы шикізат (мазуттар, гудрондар) СҚГ-бен араластырылады, реакциялық қоспа пеште қажетті температураға дейін қыздырылады, содан кейін шикізатқорғ алған және гидрометалдаудың негізгі реакторларымен гидротазалау реакторлары арқылы бір тін депөтеді. Гидротазалау өнімдері ыстық және суық газды сепараторларда ыстық сепарацияға ұшырайды, одан әрі атмосфералық және вакуумдық бағаналарда фракцияланады және тұрақтанады.

Процесте катализаторретіндежоғарыметаллсыйымдылығынаие (катализатордың "кірпі"түріндегіжақтауларыбаркедір-бұдырлыбетті) алюминийоксидініңмодифицирленгенгидрирленетінметалдарынпайдаланылады. Күкіртпен металдан тазарту дәрежесі 90% дейін. Бензинмендизельотыны 12-ден 25% - ғадейін түзіледі.

Каталитикалық крекинг шикізатын (мазут, деасфальтизат, сондай - ақгудрон) дайындау үшін оны термогидроөңдеу- тиімділігі жоғары өнер кәсіптік әдіс болып саналады, ол бір қатар технологиялық, экологиялық және экономикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:

- шикізаттағы металдармен күкірттің құрамын азайту және каталитикалық крекинг арқылы аз күкіртті өнімдерді алу ды қамтамасызету, сондай-ақ атмосфераға күкірт оксидтерінің шығарылуын азайту;

- шикізаттыңкокстенуінтөмендету;

- мақсатты фракциялардың шығуын арттыру және каталитикалық крекинг қондырғыларындағы катализатордың шығынын азайту.

Каталитикалық крекинг процесс іүшін шикізатты дайындаудың кең таралған технологиясы – оны гидротазалау процесінде жүргізу болып табылады.

Каталитикалық крекинг қондырғыларында өңделетін шикізатты дайындау үшін ауыр мұнай фракцияларын, мазуттармен гудрондарды арзан катализаторларда сутегімен өңдеу жолдары қарастырылған. Процесс 300-400оС температурада 10-15 МПа сутегі қысымында жүргізіледі. Мұнда катализаторда металл бөле отырып, металл құрамды компоненттердің ыдырауы мен күкіртті сутегі және аммиак түріндегі күкірт пен азоттың кейбір бөліктерінің жоюылуы орын алады.

360 оС - температурада никельді бөліп алу дәрежесі ванадийге қарағанда жоғары болады. Температураның жоғарылауына қарай көлемдік жылдамдықтықтың аз шамасынданикельді бөліп шығару дәрежесі ванадийге қарағанда аз болады, бұл катализатор бетінде металл құрамды  молекулалардың адсорбциясының әртүрлі жылдамдығымен түсіндіріледі.

Порфириндегі ванадий оттегімен тығыз байланысты, ол өз кезегінде, ванадийді бөліп тастауды жеңілдететін катализатор бетіне берік байланыс жасайды.Төмен температура мен 0,5 сағ-1көлемдік жылдамдық кезінде асфальтендердің құрамы шамалы төмендейді.320-340°С кезінде асфальтендерді  бөліп алудың ең жоғары деңгейі 20 % аспайды. Алайда, реакция температурасының жоғарылауына қарай асфальтендерді жою дәрежесі 420 °С кезінде де жоғарылап және 0,75 сағ-1көлемдік жылдамдықта 62% - ға жетеді.

Өнеркәсіпте қалдық шикізатты гидротазалау процестерінің қатары артуда. Олардың кейбірін қарастырайық.

Қалдық мұнай фракцияларын гидротазалау үшін UOP фирмасымасында RCD процесіжасалған. Шикізатты жаңа сутегімен және айналмалы газбен бірге қыздырып оны реакторға береді, онда қозғалмайтын катализаторда кокс пен металдарды алдын алакүкіртпен азот қосылыстарынан тазарту жүргізіледі.

Шикізатты өңдеуді екі типті тұрақты қабатты катализаторларда кезектесіп жалғанған екі реакторларда жүргізеді. Катализатордың екеуі детұзсыздандыру белсенділігіне ие, алайда бірінші реактордағы катализатор үшін жоғары деметаллизациялық белсенділік  пен металдар бойынша жоғары адсорбциялық сыйымдылық тән, ал екінші реактордағы катализатор үшін - жоғары гидро тұзсыздандыру белсенділік тән. Жүйеде катализатордың саны шикізаттың түріне, процесті жүргізу шарттарына және қондырғының жүру жолының қажетті ұзақтығына байланысты. Процесс 10 - 15 МПа қысымда, 343 - 472 °С температурада және шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 0,2 -1,0 сағ-1 кезінде өтеді.

4.9.2-кестеде шикізат ретінде мазут пен гудронды пайдалану кезінде RCD технологиясы бойынша гидротазалау процесінің көрсеткіштері келтірілген.

Кесте 4.9.2 - RCD технологиясы бойынша гидротазалау процесінің көрсеткіштері.

| Көрсеткіш | Шикізат-мазут |  | Шикізат-гудрон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидро- тазартуға дейін | Гидро -тазартудан кейін | Гидро -тазартуға дейін | Гидро -тазартудан кейін |
| Тығыздығы,d420 оС. кг/м3 | 0,9639 |  | 1,0195 |  |
| Құрамы,% масс |  |  |  |  |
| S | 3,6 |  | 4,7 |  |
| N | 0,2 |  | 0,31 |  |
| металдар (Ni+V), мг/кг | 44 |  | 95 |  |
| Фракциялардың шығуы,%(об.): |  |  |  |  |
| C5-177 °C |  | 2,3 |  | 3,4 |
| 177-343 оС |  | 6,8 |  | 9,7 |
| 343 - 538°С |  | 56,7 |  | 30,8 |
| >538°С |  | 36,1 |  | 60,0 |
| 343 - 538°Сфракцияның сипаттамасы |  |  |  |  |
| Тығыздығы, г/см3 |  | 0,8967 |  | 0,9279 |
| Құрамы% (масс.): |  |  |  |  |
| S |  | 0,2 |  | 0,4 |
| N |  | 0,1 |  | 0,1 |
| металдар (Ni+V), мг/кг |  | <0,3 |  | <0,5 |
| Конрадсон бойынша кокстелу,% (масс.) |  | 0,2 |  | 0,2 |

Өнеркәсіптік жағдайларда RCD процесі Demex процесімен үйлеседі, бұл металдардан тазартылған шикізатты каталитикалық крекинг немесе гидрокрекинг үшін жоғары сапалы өнімге айналдыруға мүмкіндік береді; шикізаттың кокстелуі 90% - ға, металдардың құрамы 99% - ға төмендейді.

"Shevron" фирмасының RDS және VRDS процесі каталитикалық крекинг немесе күкірті аз қазандық отынының тұтқырлығы төмен компоненті үшін, шикізат алу мақсатында күкірттен, азоттан, асфальтендерден және металдардан қалдық шикізатты (мазут пен гудрон) тазалауға арналған.Шикізатты гидроөңдеу қалыпты температура мен қысым кезінде ағынды реакторда арнайы катализаторда жүзеге асырылады.Арнайы катализаторлар метал шөгіндісінен кейін де белсенділігімен селективтілігін сақтайды; катализатордың жұмыс істеу ұзақтығы 6-12 айды құрайды.

"UnocalCorp" фирмасының процесі каталитикалық крекинг, гидрокрекинг және кокстеу үшін шикізат алу мақсатында мазуттар мен гудрондарды жақсартуға арналған.Процесс реактордағы тұрақты қабатты катализаторда  өтеді.Шикізат пен айналмалы сутегі қыздырғаннан кейін форреакторға беріледі, онда катализатордың жұқа қабатында тұздардың қоспалары мен қатты бөлшектерң жойылады.Осыдан кейін шикізат негізгі катализатормен кезектесіп қосылған реакторларға түседі.

Гидротазалаудың оңтайлы температурасы шикізаттың сапасына, процесті жүргізу жағдайына, катализатордың белсенділігіне байланысты,ол 340-400°С шамасында болады.Тазартудың температурасының төменгі шегі бұл жағдайда шикізаттың ауыр фракцияларын конденсациялау мүмкіндігімен және сұйық фазаның пайда болуымен анықталады, бұл гидрирлеуді күрт бәсеңдетеді.

Процестің қалған параметрлерінің тұрақтылығы кезінде температураның ұлғаюына қарай күкіртті қосылыстар мен қанықпаған көмірсутектерді гидрирлеу дәрежесі 4200С температурада ең жоғары шамаға жетіп барып артады.Температураның одан әрі жоғарылауы кезінде күкіртті қосылыстардың гидрирлену тереңдігі шамалы төмендесе, ал қанықпаған көмірсутектер күрт төмендейді.

4.9.2 суретте 1:1 қатынасындағы каталитикалық крекинг дистилляты ментікелей айдалатын 200 - 3500С фракцияларының қоспасын гидротазартуға температураның әсері көрсетілген.Бастапқы шикізаттта күкірттің салмағы 1,3% (масс.), 33% көл. болды.Сульфирленген көмірсутектер йод саны 12 жәнецетан саны 45 болды.Процесс Al-Co-Mo катализаторында жүргізілді.

Температураның 300 – ден 380 – 4200С-қа дейін ұлғаюына байланысты гидрогенизаттағы сульфирленген көмірсутектердің құрамы 33-тен 30-31% көлемге дейін төмендеді, ал температураның 4600С дейін одан әрі жоғарылауы нафтендік көмірсутектердің біртіндеп дегидрирлеу біршама артады.

Осыған сәйкес температураның 300 – ден 3800С-қа дейін жоғарылауы кезінде отынның цетандық саны 1-2 пунктке өседі, ал температураның одан әрі өсуі оның азаюына әкеледі [6].

Сурет 4.9.2 - Тікелей айдалған дистилляттар мен каталитикалық крекингтің қоспасын гидротазалау кезінде күкіртті қосылыстар мен қанықпаған көмірсутектерді гидрирлеу тереңдігіне температураның әсері.

мұнда: нүктелі желілер-қанықпаған көмірсутектер;

тұтас сызықтар-гидротұзсыздандыру тереңдігі.

Температураның деароматизация тереңдігіне әсерін 4.9.3 сурет мәліметтері бойынша айқындауға болады [7].

Сурет 4.9.3-Шикізатты берудің әртүрлі көлемдік жылдамдығы кезіндедеароматизация тереңдігінің температураға тәуелділігі.

Зерттеулер тікелей айдалатын дизель отынын деароматизациялауға арналған қосымша гидрокрекирлеу белсенділігі бар катализаторда жүргізілді.Олар технологиялық параметрлердің оңтайлы мәнін анықтауға мүмкіндік берді.Процестің оңтайлы температурасы 3300С құрайды.Ол кезде деароматизацияның максималды тереңдігі жүреді (4.9.3 сурет).Максимумның болуы температураның жоғарылауы кезінде гидрирлеу реакцияларының химиялық тепе-теңдік тұрақтылығының төмендеуімен байланысты (4.9.3-кесте).

Дизель отынының фракцияларын гидротазалау кезінде сутегінің:шикізатқа арақатынасы кезінде жалпы қысымның жоғарылауы газ фазасында шизат толық тазаланбағанша тазарту тереңдігін ұлғайтады, қысымды одан әрі арттыру диффузиялық шектеулер есебінен процесс нәтижелерін нашарлатады.Берілген жалпы қысым мен сутегі:шикізат арақатынасының жоғарылауы кезінде тазарту нәтижелері шикізат толық буланғанға дейін жақсарады; ал сұйық фаза болған кезде сутегін катализатор бетіне тасымалдау әдетте процестің шектеуші сатысы болып табылады және сутегі парциалды қысымының жоғарылауы сұйық фазадағы шикізат үлесінің азаюы есебінен диффузия жылдамдығын арттырады, яғни катализатор бетіндегі сұйықтық пленкасының қалыңдығын жұқартады.

1-Сұйық фазалы процесс; 2–газды фазалы процесс.

Сурет 4.9.4 – Тікелей айдалған 200 – 3500С газойльдің тұзсыздандырудың ауқымына сутегінің айналым жиілігінің әсері.

Шикізат толық буланғаннан кейін сутегі парциалды қысымының ұлғаюымен гидротазалау тереңдігі өзгермейтін қысым кезінде шикізаттың парциалды қысымының төмендеуі салдарынан азаяды (сурет 4.9.4) [8]. Каталитикалық крекинг және кокстеу газойлдарынекіншілік дистилляттарын гидротазалау кезінде -тұзсыздандыру тереңдігі 90% тең, сутегінің парциалды қысымы 2-3 МПа шамасына жетеді. Алайда, бұл өнімдердің цетан сандары төмен болады.45-тен кем емес цетан санды дизель отынын алу үшін гидротазалау шарттарын және бірінші кезекте сутегінің парциалды қысымының шамасын өзгерту талап етіледі, яғни гидрирлеу процесінің қажеттілігі туындайды.

4.9.5 суретте каталитикалық крекинг газойлінің 200 – 3500С фракциясын гидротазалаудың негізгі нәтижелері келтірілген,онда: күкірт мөлшері-1,53 %(масс.), сульфирленген көмірсутектер саны-47% (айн.), йод саны-47, цетан саны-37.

Гидротазартуды 3800С температурада және шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы -1,0 сағ-1,Al-Co-Mo-декатализаторда жүргізеді [1].

Сурет 4.9.5- Каталитикалық крекингтің газойлын гидротазалау тереңдігіне сутегі парциалды қысымының әсері.

1-тұзсыздандыру тереңдігі; 2 – сульфирленген көмірсутектердің құрамы; 3-цетансаны.

Бұл суретте  4.9.52 МПа-ға жуық сутегінің парциалды қысымы кезінде өнімді тұзсыздандыру тереңдігі 90% (күкірт мөлшері 0,15-0,2 %)жетеді, яғни гидротұзсыздандыру тікелей айдалатын фракцияларды гидротазалау жағдайларына ұқсас жағдайларда толықтай өтеді.

Төмен күкіртті және өте жоғары цетанды отындарын тікелей айдалған және екіншілік дистилляттарының қоспасын гидротазалау кезінде алуға болады.Бұл жағдайда 3,5 МПа сутегінің парциалды қысымы кезінде жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады, яғни мұндай қоспаларды жақсартуды 5 МПа жалпы қысымға есептелген гидротазалау өнеркәсіптік қондырғыларында іске асырылады.

Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы оның сапасына, тазалауды талап етілетін тереңдігіне және процесс жағдайларына байланысты өте кең шектерде – 0,5-тен 10 сағ.-1дейін өзгеруі мүмкін.

Ауыр шикізат пен екіншілік шикізат үшін көлемдік жылдамдығы ең аз шамада болады.

Тікелей айдалған дистилляттар мен каталитикалық крекингтің қоспасын гидротазалау процесіне шикізат берудің көлемдік жылдамдығының әсерін 4.9.6 және 4.3.9.7 суреттерінің деректері бойынша айқындауға болады.

Сурет 4.9.6-шикізат берудің көлемдік жылдамдығының қанықпаған көмірсутектерді гидрирлеу тереңдігіне әсері.

4.9.6 және 4.9.7 суреттерден көрініп тұрғандай, 4 МПа жалпы қысымында және 65% сутекті құрайтын газды беру кезінде шикізатты берудің көлемдік жылдамдығының 1,0-ден 15,0 сағ.-1 -ге дейінгіинтервалында қанықпаған көмірсутектердің гидрирлеу дәрежесіның өзгеруі 500м3/м3 шикізатты күкіртті қосылыстарды бірқалыпты гидрирленуімен салыстырғанда бір қалыпты жүреді.3000С- температурада қанықпаған көмірсутектер мен күкіртті қосылыстарды гидрирлеу жылдамдығы шамамен бірдей, одан да жоғары температура кезінде күкіртті қосылыстарды гидрирлеу жылдамдығы артады.

Сурет 4.9.7 –Тұзсыздандыру тереңдігіне шикізат берудің көлемдік жылдамдығының әсері.

4.9.1. Гидротазалау процесінің шикізаты мен өнімдерінің сипаттамасы.

Дистилляттарды күкірттен және басқа қосылыстардан гидротазалау тереңдігі көмірсутек шикізатының түріне, процестің температурасына, сутегінің парциалды қысымына және оның айналым жиілігіне, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығына және басқа да факторларға байланысты.

Гидротазартуға тікелей айдалған фракциялар (бензин, реактивті және дизельді отын, вакуумдық газойльдер) мен қатар екіншілік дистилляттар (пиролиз шайырының жеңіл фракциясы, бензиндер, кокстеудің және каталитикалық крекингтіңжеңіл газойльдері) жатады.

Шикізат ауырлаған сайын процестің берілген жағдайларында оны тазарту дәрежесі төмендейді. Ол келесі себептерден туындайды. Орташа молярлы массаның артуымен, гидрирлеуге қатысты тұрақты құрылымдардағы күкірттің үлесі артады. Шикізаттың ауырлау шамасына қарай оның көптеген бөлігі сұйық фазада гидротазалау жағдайында болады, бұл сутектің катализатор бетіне тасымалдануын қиындатады. Ауырлағаншикізатты сұйықтық фазада гидротазалау кезінде катализатордағы сұйық қабыршағы арқылы өтетін сутегінің диффузия жылдамдығы төмендейді, өйткені оның ұтқырлығы артады және осы жағдайларда сутектің ерігіштігі төмендейді.Катализаторда берік адсорбцияланатын және гидрирлеудің жоғары төзімділігіне ие полициклді хош иісті көмірсутектер, шайырлар мен асфальтендер санының артуы шикізатты тазалау тереңдігін төмендетеді.

Фракциялық құрамы бірдей екінші текті өнімдерді (кокстеу, каталитикалық крекинг) күкірттен тазарту айтарлықтай қиынырақ өтеді. Бұл қосылыстардың қиын гидрирленетін,термиялық тұрақты құрылымдағы гетероатомдарды құрайтын крекингке ұшыраған өнімдерге байланысты. Бұдан басқа, катализаторда жоғары адсорбирлеу қасиетіне ие және гидрирлеу нәтижесінде гетероорганикалық қосылыстарды тежейтін хош иісті және қанықпаған көмірсутектер қайталама өнімдер құрамында бар.

4.9.2.Қалдық мұнай шикізатын гидрокаталитикалық жақсарту.

Вакуумдық газойлдарды -каталитикалық крекинг шикізатынгидротұзсыздандыру нәтижесінде- крекинг өнімдерінің шығуы мен сапасы артады және атмосфераның күкірт қышқылдарымен ластануы айтарлықтай азаяды.

Мұнай майлары олардың кокстенуін, қышқылдығын және эмульгирленуін азайту және түсін ағарту мақсатында гидротұзсыздандыруға терең ұшырамайды.Тұтқырлығы жоғары май шикізатын, мысалы деасфальтизатты сольвентті тазартсақ, гидрокрекингте тұтқырлығы жоғары индексіті май өндіру мүмкіндігі пайда болды (105-тен астам).Гидротазылған май өнімдері түсі, тұрақтылығы, иістері, қоспалардың рұқсат етілген құрамы және басқа да экологиялық пайдалану көрсеткіштері бойынша стандарт талаптарын қанағаттандырады.

Вакуумды дистилляттарды гидротазалау. Вакуумдық дистилляттар каталитикалық крекинг және гидрокрекинг процестеріне арналған негізгі шикізат болып табылады.Вакуумдық газойльдердің сапасы мазутты іріктеу тереңдігімен және ректификациялаудың нақтылығымен анықталады.350-500°С вакуумдық газойлдарда металл органикалық қосылыстар мен асфальтендер болмайды, ал олардың кокстануы әдетте 0,2% аспайды.tKK–ның 540 - 560°С-қа  дейін жоғарылауы кокстенуді 20-45% өсіреді.

Шикізат құрамындағы металдардың, азот қосындыларының және күкірттің регенерациясына МЭА ерітіндісінің әсері кокс шөгіндісі мен металдармен қайтымсыз улану есебінен катализатор жұмысының белсенділігінің төмендеуінен байқалады.

350-500°С вакуумдық газойльді гидротазалау айтарлықтай қиындықтарды тудырмайды және дизельотындарын гидротазалау процесіне ұқсас жағдайларда және жабдықтарда жүргізіледі.4-5МПа қысымында, 360 - 410°С температурада және 1 - 1.5сағ-1 шикізаттың көлемдік жылдамдығы кезінде тұзсыздандыру 89-94%-ға жетеді; азот құрамы 20-30% - ға, металдар 75-85% - ға, ал кокстану 65-70% - ға төмендейді.

Деструктивті процестердің ауыр дистилляттарын (кокстау, висбрекинг) гидротазалау көп жағдайда 30% - ға дейінгі мөлшерде тікелей айдалатын дистилляттар қоспасында жүргізіледі.Майлы рафинаттарды гидротазалау негізінен түсін ағарту мен олардың тотығуға қарсы тұрақтылығын жақсарту үшін қолданылады; сонымен бірге олардың кокстенуі мен күкірттің құрамы азаяды (тұзсыздандыру тереңдігі - 30-40%);тұтқырлық индексі біршама артады( 1-2 бірлікке); майдың қату температурасы 1-3°С-ға көтеріледі.Дистиллятты және қалдық рафинаттардың базалық майларының шығуы 97 % масс. құрайды.

Майлар мен парафиндерді гидротазартудың типтік қондырғылары (өнімділігі жылына 360 мың тонна Г-24/1 типті) бес технологиялық ағынды қамтиды.

Майларды гидротазалау қондырғылары дизель отындарын гидротазалаудан тек гидрогенизатты тұрақтандыру тәсілімен ерекшеленеді: көмірсутекті газдар мен бензин буларын айдау су буының берілуімен жүзеге асырылады; содан кейін тұрақты май 13,3 кПа қысымдавакуумдық бағанада кептіріледі.

Майлы рафинаттарды гидротазалау процесінің технологиялық режимі келесідей:

Катализатор	АКМ немесе АНМ

Реактордағы температура, 'С	      280 - 325 °С

Реактордағы қысым, МПа	     3,5 - 4,0

Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы,сағ-1 5 - 3,0.

СҚГ циркуляциясының еселігі, м3/м3

дистиллятты рафинат үшін	  250 - 300

қалдық	 500 - 600

СҚГ-дағы Н2 мөлшері, % көл.	  75 - 85

Мұнай қалдықтарының гидрожақсарту процестері.

Қазіргі заманғы әлемдік мұнай өңдеу салаларында ең өзекті және күрделі мәселелердің бірі мұнай қалдықтарын - гудрондар мен мазуттарды жақсарту (деметаллизация, деасфальтизация және тұзсыздандыру) және каталитикалық өңдеу (каталитикалық крекинг, гидрокрекинг) болып табылады, олардың көптеген кен орындарының мұнайдарындағы потенциалды құрамы 20-55% құрайды.

Мұндай процестерді әзірлеу кезінде туындайтын қиындықтар гидрогенолиздің немесе крекингтің химиялық реакцияларының жүзеге асырылуы емес, негізінен каталитикалық процестерде шикізаттың металл органикалық қосылыстармен катализаторларды қайтымсыз улану құбылысымен байланысты.

Каталитикалық процестері үшінмұнай қалдықтарының шикізаты ретінде сапа көрсеткіштерінің ішіндегі ең маңыздысыолардың құрамын жақсарту мен өңдеу болып табылады–яғни металдардың құрамы (катализатордың дезактивациясының дәрежесін және оның шығынын анықтайтын) мен кокстенуі (каталитикалық крекинг регенераторларының кокстық жүктемесін немесе гидрогенизациялық процестердегі сутегінің жұмсалуын негіздейтін).Дәл осы көрсеткіштер каталитикалық крекинг процестері үшін шикізаттың қалдық түрлерін шетелде қабылданған классификация негізіне алынды.Металдардың құрамы мен кокстануы бойынша осы классификацияғасәйкес мұнай қалдықтарын мынадай төрт топқа бөлді:

Топ	Кокстену	Металдардың құрамы

% масс.	               г/т (ррт)

I	5-тен кем	              10-нан кем

II	5-10	              10 - 30

III	10-20	               30-150

IV	20-дан астам        150-ден астам

I. Жоғары сапалы шикізат (мысалы, Маңғышлақ немесе грознен мұнайының мазуты). Оны алдын ала дайындықсыз ККФ лифт - реакторлық типті қондырғыларында металлдарды пассивациялаумен және регенераторларда жылуды шығара отырып өңдеуге болады.

П. Сапасы орташа шикізат. Оны ККФ қондырғыларында соңғы модельдегі екі сатылы регенератормен және алдын ала дайындықсыз артық жылуды шығара отырып өңдеуге болады, бірақ бұл жағдай металға төзімді катализатордың жоғары шығыны кезінде және шикізат металдарының уландырғыш әсерін пассивацияланғанда іске асырылады.

III және IV. Сапасы төмен шикізат (мысалы, Батыс-Сібір, Ромашкин және Арлан мұнайының мазуттары мен гудрондары). Оларды каталитикалық өңдеуінде-деметаллизация және деасфальтизацияжағдайында алдын ала дайындауды талап етеді.

Мұнай қалдықтарының жоғарыда келтірілген классификациясы гидрокаталитикалық процестер шикізатының сапасын көрсету үшін де қолданылады, бірақ-та осы процестердегі кокстенуге қарағанда металдардың құрамы маңызды.

Мазуттарды аз күкіртті қазандық отынында қайта өңдеу үшін мынадай "тікелей емес" гидротұзсыздандыру әдістері ұсынылды және іске асырылды:

- мазутты вакуумдық (немесе терең вакуумдық) айдау,кейінен вакуумдық (терең вакуумды) газойльді гидротұзсыздандыра отырып және соңғы өнімді гудронмен араластыру (қазандық отындағы күкірт мөлшері 1,4-1,8 %);

- мазутты вакуумдық айдау және гудронды деасфальтизациялау, кейіннен вакуумдық газойль мен деасфальтизатты күкіртсіздендіруоларды деасфальтизациялау қалдықтарымен араластыру (қазандық отындағы күкірт мөлшері 0,4-1,4 %);

- мазутты вакуумдық айдау және гудронды деасфальтизациялау, кейіннен вакуумдық газойль мен деасфальтизатты гидротұзсыздандырумен және оларды араластыру (қазандық отындағы күкірттің құрамы 0,2 - 0,3% құрайды), деасфальтизация қалдығы битумды, пек, байланыстырушыны, отын коксты және т. б. ала отырып газдандыруға немесе бөлек қайта өңдеуге жіберіледі.

Мұнайдың қалдықсызөңдеуделуін  қамтамасыз ету үшін не катализаторлардың бірнеше түрлерін пайдалана отырып құрамында металдары шектеулі мұнай қалдықтарын тікелей гидротұзсыздандыру керек немесе гудрондарды алдын ала деметаллизациялаумен және деасфальтизациялаумен каталитикалық өңдеу қажет.

Мұнай қалдықтарын гидротұзсыздандыру қазіргі заманғы шетелдік өнеркәсіптік қондырғылары бір-бірінен негізгі реакторлық блоктардың сызбаларымен ерекшеленеді және осы белгілері бойынша оларды келесі нұсқаларға бөлуге болады:

- процестің басында ірі кеуекті металл сыйымдылықтағы катализаторларды және одан кейін - жоғары гидротұзсыздандыру белсенді катализаторларды пайдалана отырып, көп қабатты реактордың бірінде гидротұзсыздандыру;

- Тұрақты қабатты катализаторды екі не одан да көп сатылы реакторларда гидротұзсыздандыру, мұндағы олардың бас (алдын ала) реакторы арзан металл (көбінесе әрекеттеспейтін) сыйымдылықтағы катализаторларда шикізатты деметаллизациялауға және деасфальтизациялауға арналған, ал соңғысы (немесе соңғылары) - деметалдандырылған шикізатты гидротұзсыздандыру үшін;

- катализатордың үшфазалы псевдоожиженный қабатымен реакторда гидротұзсыздандыру.

Жалған күйдірілген қабат жанасатын фазалардың қарқынды араласуын,яғни әсерлесудің изотермиялық режимі және шикізаттың конверсия дәрежесін тұрақтандыру және жаңа немесе қалпына келтірілген катализатордың бір бөлігін реактордан үздіксіз шығара отырып катализатордың тепе-тең белсенділігін тұрақты деңгейде ұстап тұруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.Алайда үлкен габариттер мен қалың қабырғалы реакторлардың массасы, жоғары қысыммен жұмыс жасайтын сутегі,катализаторларды енгізу және шығару кезінде шлюздік жүйенің күрделілігі,ФИН көп қаржылы және пайдалану шығындарысияқты елеулі кемшіліктерге байланысты, жалған күйген қабаттағы гидротұзсыздандыру мен гидрокрекинг процестері осы уақытқа дейін мұнайды өңдеу салаларында кең таралған жоқ.Өнеркәсіптік-игерілген процестерден,Француз мұнай институты әзірлеген "Хайвал" ауыр мұнай қалдықтарын гидротұзсыздандыру процесі технологиялық тұрғыдан қолайлы және айтарлықтай тиімді болып табылады.

Негізгі технологиялық сұлбасы 4.9.8 суретте көрсетілген.

Қондырғының реакторлық блогы кезекпен жұмыс істейтін Р-la және Р-1б қорғаныс реакторларынан, Р-2 және Р-3 терең гидромеметаллдаудың кезектесіп жұмыс істейтін негізгі екі реакторларынан және Р-4 және Р-5 гидротұзсыздандырукезектесіп жұмыс істейтін екі реакторлардан тұрады.Р-la және Р-1б қорғаныс реакторлары өзара алмастыру режимінде жұмыс істейді: жұмыс істеп тұрған реактордағы катализатор өзінің деметаллизациялық белсенділігін жоғалтса, қондырғыны тоқтатпай басқа резервтік реакторға ауыстырады. Реакторлардың үздіксіз жұмысының ұзақтығы: қорғалғаны - 3-4ай, ал қалғандары-1жыл.Бастапқы шикізат (мазуттар, гудрондар) СҚГ-мен араластырылады, реакциялық қоспа П-1 пешінде қажетті температураға дейін қыздырылады да,гидромеметалдаудың қорғаныш және негізгі реакторлары мен гидротұзсыздандыру реакторларына біртіндеп өтеді.Гидротұзсыздандыру өнімдері ыстық және суық газды сепараторларда ыстық сепарацияға, одан әрі атмосфералық және вакуумдық бағаналарда тұрақтандыру мен фракциялауға ұшырайды.

Сурет 4.9.8- Мұнай қалдықтарын гидротұзсыздандыру қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы.

4.10. Мұнайдың дистиллятты фракцияларын гидротазалау катализаторлары [18,24].

Мұнай өнімдерінің сапасына, бірінші кезекте орташа фракцияларындағы күкірттің және хош иісті көмірсутектердің құрамын төмендету үшін қатаңдатылған талаптар гидротазартудың ең тиімді катализаторларын іздеуге мәжбүр етті.Гидротазалау катализаторлары белсенді компоненттер тотықтарының (никель, кобальт, молибден және т.б.) тасымалдаушымен үйлесуін білдіреді, көбінесе белсенді алюминий тотығын пайдаланады.Гидротазалау катализаторының құрамындағы тасымалдаушы инертті еріткіштің рөлін ғана атқара қоймай, сонымен қатар белсенді фазаларды қалыптастыруға қатысады, сондай-ақ нақты шикізатты өңдеу үшін оңтайлы ерекше кеуекті құрылымды құрайтын құрылымдықпромотор ретінде қызмет етеді.

Гидротазалау үшін VII және VIII топтағы (никель, кобальт, молибден, вольфрам) металдардың оксидтері негізінде катализаторлар қолданылады. Өнеркәсіпте алюмокобальтмолибденді (АКМ) және алюмоникельмолибденді (АНМ) катализаторлар пайдаланылады. Силикатты негіздегі алюмоникельмолибденді катализаторға беріктігін арттыру үшін кремний диоксиді (АНМС) енгізеді.

Тасымалдаушы алюминий оксиді болып табылады. Катализаторлар дұрыс емес цилиндрлік пішінді бөлшектер түрінде шығарылады. Қазіргі таңда цеолит негізіндегі катализаторлар қолданылады. АКМ катализаторы күкіртсіздендіруреакциясы бойынша жоғары белсенділік пен селективтілікке ие,қанықпаған қосылыстарды гидрирлеуде айтарлықтай белсенді болып келеді. АНМ катализаторы хош иісті және азотты қосылыстарды гидрирлеуде белсенділігі артады.

Әлемде гидротазарту үшін ең көп таралған катализаторлар түрі  4.10.1-кестеде келтірілген. [18,24].

Кесте 4.10.1 - Мұнай фракцияларын гидротазалау катализаторлары.

| Катализатордың маркасы | Сипаттамасы | Шикізат | Формасы | Тасымалдаушының түрі | Белсенді компоненттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF–752 KF–747 KF–645 | Жоғары тұзсыздандыру белсенділік | бензиннен вакуумдық газойльге дейін | Төрт жапырақты | Al2O3 | CoMo NiCoMo |
| «Элетрогор мұнай өңдеу институты» |  |  |  |  |  |
| ГО–70 | Жоғары тұзсыздандыру және деазотирлеубелсенділігі | Бензиннен вакуумдық газойльге дейін | Цилиндр, үш жапырақты | Al2O3 | CoMo |
| ГО–86 | Жоғары тұзсыздандыру белсенділік | Орташа дистиллятты фракциялар | Цилиндр | Al2O3 | CoMo |
| ГО–30-7 | Жоғары тұзсыздандыру және деазотирлеубелсенділігі | Бензиндер | Цилиндр | Al2O3 | NiMo |
| ГО–38а | Хош иісті көмірсутектерді тұзсыздандыру және қанықтыру | Майлы дистилляттар | Цилиндр | Al2O3 | NiMo |
| КПС–16Н | Жоғары тұзсыздандыру белсенділік | Дизельді фракциялар | Цилиндр | Al2O3 | NiMo |
| ДТ–005К, ДТ–005Н | Терең гидро тұзсыздандыру | Дизельді фракциялар | Цилиндр | Al2O3 | CoMo, NiMo |
| Criterion Catalyst |  |  |  |  |  |
| С–448 | Күкірті аз дизель отынын алу үшін | Орташа дистилляттар, вакуумдық газойль | Қалыптасқан экструдаттар | Al2O3 | CoMo |
| С–447 HDS–22 HDS–3 | Терең гидро тұзсыздандыру, Хош иісті көмірсутектерді қанықтыру | Бензиннен вакуумдық газойльге дейін, қалдықтар | Қалыптасқан экструдаттар | Al2O3 | CoMo NiMo |
| «Всероссийский институт по переработке нефти» |  |  |  |  |  |
| ГS–168 | Тұзсыздандыру белсенділік | Бензин, дизель фракциясы | Цилиндр | Al2O3+ SiO2 | NiMo |
| ГДК–202 ГДК-205 -// - 202П | Жоғары тұзсыздандыру белсенділік | Орташа дистиллятты фракциялар | Цилиндр | Al2O3+ цеолит | NiMo CoMo |
| ГП–534 | Жоғары тұзсыздандыру белсенділік | Бензиннен вакуумдық газойльге дейін | Цилиндр | Al2O3 | NiMo |
| Procatalyse |  |  |  |  |  |
| HR–306C | Гидротұзсыздандыру, гидродеазотирлеу | Бензиннен вакуумдық газойльге дейін | Экструдаттар | Al2O3 | - |
| Haldor Topsoe |  |  |  |  |  |
| TK– 524 | Терең гидро тұзсыздандыру | Жеңіл және ауыр вакуумды газойль | Үш жапырақты | Al2O3 | CoMo |
| Orient catalysts Co. Ltd |  |  |  |  |  |
| HOP–412 HOP–463 | Жоғары гидродеазотирлеу және гидротұзсыздандыру | Бензиннен вакуумдық газойльге дейін | Қалыптасқан экструдаттар | Al2O3 | NiMo CoMo |

Criterion Catalyst (C-448), Haldor Topsoe (TK-554, TK-907, TK-908), AKZO Nobel (KF-752) фирмасының катализаторлары, сондай-ақ "ГО" сериялы Элетрогор мұнай өңдеу институтының отандық катализаторлары ерекше қызығушылық тудырады.Деароматизация процесінде құрамында крекирлеуші белсенділігін күшейтетінпромотирлеуші компоненттер кіретін катализаторлар, сонымен қатар жоғары концентрацияда гидрирлеуші металдардың оксидтері тиімді болып табылады.ЕБ елдерінде дизель отынындағы күкірт құрамы 50 ррм аспайтын Еуро- 4 автомобиль техникасы үшін зиянды заттардың шығарындылары бойынша нормалар қолданылады.2017 жылға қарай ЕАЭО кіретін елдерде барлық дизельмен жүретін  көліктерді 10 ррм күкіртінің ультра төменмөлшерлі отынына ауыстыру жоспарланып отыр.

Дизель отынындағы күкірт құрамының төмендеуі неғұрлым қатаң жағдайларда жүргізілетін гидротазалау процесі арқылы қол жеткізуге болады.Осы мақсатта берілген шикізат типіне қарай жаңа әрі  тиімді катализаторды таңдау арқылы қол жеткізуге болады[24].

Қазіргі уақытта пайдалануға берілген мұнай шикізатын гидроөңдеу реакторларының көпшілігі 70-жылдардың ортасында жобаланып салынған.Өнімдердің шығуы мен сапасы өзгергендіктен, көптеген мұнай өңдеуші зауыттаркатализаторларды әзірлеуде прогресті пайдалануы мен өз қондырғыларына ірі капитал салымдарынан құтыла алды.Алайда, реакторлық жүйенің әлеуетін экономикалық тиімді іске асыру үшін реакторларды жаңғыртудың қолданыстағы  нұсқаларын мұқият қарастырумен реакторлық жүйелердің жұмыс сипаттамалары мен конструкциясын егжей-тегжейлі бағалау қажет.

Дизель отынының сапасын жетілдіру мақсатында еуропалық елдер үлкен күш жұмсауда. Онда отынның осы түріне, әсіресе ондағы күкіртті қосылыстардың құрамына талаптарды қатаңдату тұжырымдамасы қабылданды.Қазіргі таңда әлемде мұнай өңдеу зауыттарының кейбірі ғана күкіртті қосылыстардың ультра төмен құрамындағы дизель отынын ала алады.Бұдан басқа, бұл отындарда хош иісті көмірсутектердің болуын азайту, фракцияның қайнау нүктесінің 98%-ын және цетан санынартуы көзделініп отыр (қазіргі уақытта 52 пункт, ал келешекте 55-58 пунктке дейін).

2000 жылдан бастап Еуропада цетан саны бойынша "51-ден кем емес", күкірт бойынша "0,035 массалық % - дан артық емес", "11% көлемнен артық емес" полиароматикалық қосылыстардың құрамын нормалау кезіндетығыздығы "0,845 г/см3-ден артық емес"талаптарынорындайтын Евро-3 нормалары қолданылады.

"Auto Oil II" бағдарламасы шеңберінде Еуропалық Одақ (ЕО) 2005 жылдан бастап Д О- дағы күкірттің құрамы 0,005% - дан, цетан саны-54 бірліктен кем болмауы тиіс деп қаулы етті. 2011 жылға қарай ЕО-та ДОүшін мынадай көрсеткіштер белгіленді: цетан саны- 53-58 бірліктен кем емес, күкірттің құрамы – 0,001%–дан аспайтын, ПАУ құрамы - 2%-дан аспайтын, қайнау температурасы 95% - 340оС-дан аспайтын.[18,24]

V Тарау. Мұнай шикізатының гидрокрекинг процесі [1-7].

Гидркрекинг–гидрирлейтін және қышқылдық қасиетке ие полифункционалды катализаторларда қалыпты температура мен сутегінің жоғары қысымында мұнай дистилляттары мен қалдықтарын өңдеудің каталитикалық процесі (ал селективті гидркрекинг процестерінде - және електің әсері).

Гидрокрекинг тиісті катализаторлар мен технологиялық жағдайларға сәйкес кез келген мұнай шикізатынан жоғары сапалы үлкен көлемде мұнай өнімдерінің кең ассортиментін (С3 - С4 сұйытылған газдары, бензин, реактивті және дизель отындары, май компоненттерінің) алуға мүмкіндік береді,бұл процесс экономикалық тұрғыдан тиімдіжәне мұнайдытерең өңдеу процестерінің бірі болып табылады.

Қазіргі заманғы мұнай өңдеу салаларында гидрокрекингтің өнеркәсіптік процестерінің мынадай түрлері іске асырылды:

- синтетикалық каучукты, автомобиль бензиндеріне жоғары октанды қоспаларды өндіруге арналған құнды шикізат болып табылатын жеңіл изопарафинді көмірсутектерді алу мақсатында бензинді фракциялардың гидрокрекингі;

- олардың қату температурасын төмендету мақсатында октан санын, реактивті және дизель отындарын арттыру мақсатында бензиндердің селективті гидркрекингі;

- тікелей айдалатын керосинді фракциялар мен каталитикалық крекингтің газойлдарын оларда хош иісті көмірсутектердің құрамын төмендету мақсатында гидродеароматизациялау;

- дизельді фракцияларды бірге ала отырып, каталитикалық крекинг шикізатын жақсарту мақсатында вакуумдық газойлдардың жеңіл гидркрекингі;

- мотор отындарының және жоғары индексті майлардың негіздерін алу мақсатында вакуумдық дистилляттардың гидрокрекингі;

- мотор отындарын, майлау майларын, аз күкіртті қазандық отындарын және каталитикалық крекингке арналған шикізатты алу мақсатында мұнай қалдықтарының гидрокрекингі.

5.1. Гидрокрекинг реакциясының химизмі мен механизмінің ерекшелігі. Процестің катализаторлары. Гидрокрекинг процестерінің негізгі технологиялық параметрлері.

Гидрокрекингті аралас процес ретінде қарастыруға болады,яғни мұнда бір мезгілде гидрогенолиз (яғни С - S, С - N және С - О байланыстарының үзілуі) және дегидрогидрирлеу реакциясы мен крекинг (яғни С-С байланысының үзілуі) реакциялары да жүзеге асырылады, Кокстың түзілуінсіз бастапқы шикізатпен салыстырғанда төмен молекулалы, гетеротомдардан тазартылған, құрамында олефиндері жоқ, бірақ каталитикалық крекингке қарағанда хош иістендірілген өнімдерді алумен байланысты.

Мұнай шикізатының гидрокрекинг нәтижелері (өнімнің материалдық балансы мен сапасы) катализатордың қасиеттерімен анықталады: оның гидрирлеу, қышқылдық белсенділігімен және олардың арақатынасымен. Негізгі мақсатықа байланысты гидрирлейтін не крекирлейтін белсендікатазизаторлар қолданылуы мүмкін. Нәтижесінде жеңіл немесе терең гидрокрекингке сәйкес өнімдер алынады.

Мұнай шикізатының гидрокрекингінің каталитикалық процестері негізінде мына реакциялар жатыр:

- күкірттің, азоттың, оттегінің гетероорганикалық қосылыстарының гидрогенолизі және хош иісті көмірсутектер мен қанықпаған қосылыстарды гидрирлеу (яғни гидрожақсарту кезінде өтетін барлық реакциялар);

- парафинді және нафтенді көмірсутектердің крекингі, циклдық құрылымдарды деалкилдеу және түзілетін төмен молекулалы парафиндердіизомеризациялау.

Сутегінің жоғары қысымы мен төмен температураларда жүргізілетін гидрокрекинг процестерінде каталитикалық крекинг кезінде өтетін коксқа дейін жүретін ароматизация және поликонденсация реакциялары, сутегі спилловері арқылы коксогендердің термодинамикалық шектеулері мен гидрирленуіне байланысты қатты тежеледі.

Күкірт-, азот - және оттекті қосылыстардың гидрогенолизі гидротазалау процесіндегі механизм бойынша өтеді және күкіртті сутектің, аммиактың, судың және тиісті көмірсутектің түзілуімен аяқталады.

Хош иісті көмірсутектерді гидрирлеу хош иісті сақиналарды түзілетін нафтендік сақиналардың қосарлас үзілуімен және деалкилирленумен оларды қанықтырумен жүзеге асырылады.

Қышқылдық белсенділігі жоғары  катализаторларда жоғары молекулалық парафиндердің гидрокрекингі С - С байланысының ең аз энергиясында орта бөлігінде үзілумен карбоний-иондық механизм бойынша жүзеге асырылады. Мұнда да каталитикалық крекинг сияқты, бастапқыда катализатордың металл орталықтарында алкендер түзе отырып парафиндерді дегидрлеу жүреді. Содан кейін алкендер  қышқыл орталықтарында карбкатиондарға оңай айналып, тізбекті карбоний-ионды процесті бастайды. Гидркрекинг жылдамдығы да алкандардың молекулалық массасының ұлғаюымен өседі. Үшіншілік көміртегі атомдары бар изопарафиндер қалыпты алкандарға қарағанда айтарлықтай жоғары жылдамдықпен крекингке ұшырайды.Карбоний-иондардың ыдырауы құрамында үш көміртек атомдарынан аз фрагменттердің ыдырауы қатты эндотермиялық болғандықтан, гидрокрекинг кезінде метан мен этан түзілмейді,бірақ изобутан мен изопентан (тепе-теңдіктен жоғары) шығуы мүмкін. Жоғары гидрирлеуші және қышқылдығы орташа белсенді катализаторларда карбоний-иондардың қарқынды қанығуы орын алады, нәтижесінде молекуладағы көміртегі атомдарының саны көбейіп, бірақ қышқылдығы жоғары катализаторларға қарағанда аз изомерленген парафиндер пайда болады.

Гидрокрекингтің каталитикалық крекингтен негізгі айырмашылықтары парафиндердің жалпы конверсиясы екіншіге қарағанда бірінші процесте жоғары. Бұл гидрокрекинг катализаторларының гидродегидрирлеуші орталықтарындағы алкендердің оңай түзілуіне байланысты. Нәтижесінде баяу және энергия қоры жеткілікті сатысындағы тізбекті механизм –бастапқы тізбекті - гидрокрекинг кезінде сутексіз каталитикалық крекингке қарағанда жылдам өтеді.Гидрокрекинг катализаторлары іс жүзінде кокстанбайды, себебі алкендер тез гидрирлеуге ұшырайды да полимерлеу және тығыздау өнімдерінің түзілуіне одан әрі айналымға  үлгермей қалады.

Қышқылдық белсенділігі жоғары катализаторларда гидрокрекинг кезінде ұзын алкильді тізбекті нафтендер изомеризацияға және парафинді көмірсутектер ретінде тізбектердің үзілуіне ұшырайды.Сақинаның ыдырауы аз дәрежеде болады. Бес мүшелік нафтенге алты мүшелік изомеризация реакциялары қарқынды өтеді. Бициклді нафтендер негізінен циклопентан туындысының көптеп шығуымен моноциклге айналады. Қышқылдық белсенділігі төмен катализаторларында түзілетін көмірсутекті қанықтыра отырып сақинаныңүзілуі салдарынан пайда болған-гидрогенолиз жүреді.

Катализаторлар. Гидрокрекингтің заманауи катализаторларының түрлері өте көп, бұл процестің әртүрлі мақсатта жүрілуімен түсіндіріледі. Әдетте олар мынадай үш компоненттен тұрады: қышқылды, дегидрогидрирлеуші және байланыстырушы, механикалық беріктікті және кеуекті құрылымды қамтамасыз ететін катализаторлар болып бөлінеді.

Крекирлеуші және изомерлеуші қызметін атқаратын катализатордың қышқылды компоненті ретінде крекинг катализаторларының құрамына кіретін қатты қышқылдар пайдаланылады:олар цеолиттер, алюмосиликаттар және алюминий оксиді. Катализатордың қышқылдығын күшейту үшін  кейде галоген енгізеді.

Гидрирлеуші компонент ретінде гидротазалау катализаторларының құрамына кіретін металдарды жатқызуға болады: VIII (Ni, Со, кейде Pt немесе Pd) және VI топтағы (Мо немесе W) металдар. Гидрокрекинг катализаторларын белсендендіру үшін әртүрлі промоторларды қолданады: рений, родий, иридий, сирек жер элементтері және т.б. Қышқыл компоненттер көбінесебайланыстырушы  функция қызметін атқарады (алюминий оксиді, алюмосиликаттар), сонымен қатар кремний, титан, цирконий, магний және силикаттар цирконий оксиді де байланыстырады.

Молибден мен вольфрамның сульфидтері мен оксидтерінің промоторлары бифункционалды катализаторлар (п - және р-өткізгіштігі бар) болып табылады: олар гидрирлеу - дегидрлеу (гомолитикалық) реакцияларында да, сондай-ақ мұнай шикізатының гетероатомды көмірсутектерінің гидрогенолизінің гетеролиттік реакцияларында де белсенді. Алайда, Мо және W каталитикалық активтілігі, олардың тесу өткізгіштігімен байланысты,ол көміртегі - көміртек байланыстардың үзілуі үшін жеткіліксіз.Сондықтан көмірсутектердің крекинг реакцияларын жүзеге асыру үшін қышқыл компонентінің болуы қажет.Демек, гидрокрекинг процестерінің катализаторлары шын мәнінде (егер олардың молекулалық - елек қасиеттерін ескерсе) кем дегенде үшфункционалды, ал селективті гидркрекингте - тетрафункционалды болып келеді.Сондай-ақ гидрокрекинг катализаторларындағы қышқылдық компонентте цеолит құрамды  алюмосиликатпен ұсынылған кезде, олардың қышқылдық компоненттің құрамдас бөліктерінің ерекше крекирлеуші қасиеттерін ескеру қажет. Мысалы, алюмосиликатты-ірі кеуекті тасығышта - негізінен шикізаттың жоғары молекулалы көмірсутектерінің бастапқы біріншілік крекинг реакциялары өтеді, сол сәтте цеолитте– крекингтің тереңдетілген реакциялары-орташа молекулалы көмірсутектерді изомерлей отырып өтеді. Сондықтан, гидрокрекинг катализаторларын полифункционалды деп атауға болады.

Гидркрекингтің ең жақсы нәтижелеріне қышқылдығы жоғары және оңтайлы гидрирлеу белсенділігіне ие катализаторларды пайдалану кезінде қол жеткізіледі, олардың қасиеттері шикізаттың өнеркәсіптік түрлеріне қатысты:

- С1 - С3 парафиндерінің, әсіресе метан мен этанның төмен шығуы.

- Бутан фракциясының құрамында 60-80% изобутан болады.

- Пентандық және гександық фракциялар 90-96 % изомерлерден тұрады. С6 циклопарафиндерінің құрамында 90% метилциклопентан болады. Нәтижесінде құрамында 80-90% парафин, 5% - ға дейін бензол және 10-20% нафтендері бар жеңіл бензин (85 °С-қа дейін), жоғары антидетонациялық сипаттамаларды көрсетеді: ОСЗӘ 85-88 құрайды.

- С7 және одан жоғары бензиндері 40-50% нафтенді, 0-20% хош иісті және риформингтің сапалы шикізаты болып табылады.

- Керосин фракциялары изопарафиндердің құрамының жоғары болуына және төмен-бициклді хош иісті көмірсутектердің болуына байланысты реактивті қозғалтқыштарға арналған жоғары сапалы отын болып табылады.

- Дизельді фракциялар аз хош иісті көмірсутектерден тұрады және көбінесе циклопентан мен циклогексанның туындыларынан тұрады, олар жоғары цетан сандары мен қатудың салыстырмалы төмен температураларымен айқындалады.

Қазіргі уақытта цеолит негізіндегі катализаторларға үлкен мән беріледі. Олардың гидрокрекирлеу белсенділігі мен селективтілігі жоғары.Сонымен қатар,олар кейде шикізатты құрамында азот бар қосылыстардан алдын ала тазалаусыз өткізуге мүмкіндік береді. Шикізаттағы азоттың 0,2% - ға дейінгі құрамы олардың белсенділігіне әсер етпейді. Цеолиттер негізіндегі гидрокрекинг катализаторларының жоғары белсенділігі, аморфты алюмосиликатты компоненттермен салыстырғанда кристалдық құрылымдағы белсендіқышқыл орталықтардың (бренстедтік) неғұрлым жоғары концентрациясымен байланысты.

Ауыр шикізатты қайта өңдеген жағдайда гидрокрекинг катализаторларын дезактивациялау үшін азотты негіздерден басқа асфальтендер мен ең алдымен құрамында никель мен ванадий сияқты металлдар қауіптудырады. Сондықтан, құрамында гетеро - және металлорганикалық қосылыстар бар шикізаттың гидрокрекингін екі және одан да көп сатыда мәжбүрлі түрде жүргізіледі. Бірінші сатыда негізінен гидротазарту және полициклді хош иісті көмірсутектердің тереңдетілмеген гидрокрекингі (сондай-ақ деметаллизация) өтеді.Бұл сатының катализаторлары гидротазалау катализаторларына ұқсас. Екінші сатыда жақсартылған шикізат қышқылдығы жоғары және қалыпты гидрирлеуші белсенді катализаторда өңделеді.

Мұнай қалдықтарының гидрокрекингі кезінде бастапқы шикізатты металл сыйымдылығы жоғары және жоғары гидрирлейтін, бірақ крекирлеуші белсенділігі төмен күкірт пен азотқа төзімді катализаторларда алдын ала деметалдануға және гидротұзсыздандыруға ("Хайвал" процесіндегі сияқты және т.б.) ұшыратқан жөн.

Селективті гидрокрекинг процесінде катализаторлар ретіндеерекше молекулалық - елек әсері бармодификацияланған (морденит, эрионит және т.б.) цеолиттер: цеолиттердің кеуектері қалыпты парафиндердің молекулалары үшін ғана қол жетімді.Мұндай катализаторларда дегидрогидрирлеуші функцияларды гидротазалау процесіндегі сол металдар мен қосылыстар орындайды.

5.2. Гидрокрекинг процестерінің негізгі технологиялық параметрлері.

Температура.Гидрокрекинг процестері үшін температуралардың оңтайлы аралығы 360 - 440°С құрайды, оларды біртіндеп төменнен жоғары қарай арттырсақ катализатордың белсенділігі нашарланады.Неғұрым төмен температурада крекинг реакциясының жылдамдығы баяулайды, бірақ өнімдердің химиялық құрамы, нафтендердің көп мөлшері мен изопарафин - Н-парафин арақатынасына қолайлы жағдайларды тудырады.Температураның шамадан тыс жоғарылауы термодинамикалық факторлармен (полициклдік ароматиканы гидрирлеу реакциялары) және газ бен кокстану реакцияларының рөлін күшейтумен шектеледі.

Кесте 5.2.1 -Күкіртті парафинді мұнай опре крекингінің 350-500°с фракцияның гидрокрекинг жылуы.

| Шикізатта өнімдердің шығуы, % масс |  |  |  | Жылуы | реакция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ | бензин | дизель отыны | қалдық >350°С | кДж/к г | ккал/кг |
| 17,1 10,0 | 51,0 15,4 4,0 | 25,4 66,9 16,0 | 8,3 7,9 80,0 | 396,0 297,0 45,0 | 94,6 71,1 10,7 |

Гидркрекингтің жылу әсері гидрирлеудің жылу ұзақтығының әсерімен анықталады.Әрине, жиынтық процестің экзотермиялық жылу әсері гидрокрекинг тереңдігі жоғары болған сайын соғұрлым көп болады (кесте5.2.1).Сондықтан оны аппаратуралық ресімдеу кезінде әдетте реакциялық қоспаның қызып кетуіне жол бермеу үшін реакциялық аймақтан артық жылуды шығару мүмкіндігі көзделеді. Стационарлы катализаторы бар реакторларды пайдаланған кезде олардың арасында ағысты салқындатуды жүзеге асыратындай етіп соңғы катализаторларды бірнеше қабатпен себеді (әдетте СҚГ салқын бөлігі).

Қысым. Гидрокрекингтің жиынтық процесінің лимиттеуші сатысы шикізаттың қанықпаған қосылыстарын,әсіресе оның ішінде полициклді хош иісті көмірсутектерді гидрирлеу болып табылатыны анықталды. Сондықтан терең гидрокрекинг катализаторлары қышқылдық белсенділігі жоғарыбасқа, гидрирлеу белсенділігіне ие болуы тиіс.

Гидрирлеу реакцияларының жылдамдығына реакциялық қоспаның фазалық жағдайы (Г+С+Қ) елеулі әсер етеді, ол қысымнан, температурадан, сутегі концентрациясынан, конверсия тереңдігінен және бастапқы шикізаттың фракциялық құрамынан тұрады.Жалпы гидрирлеуші типті катализаторларда қысымның жоғарылауымен реакция жылдамдығы да, гидркрекинг тереңдігі де өседі (кесте 5.1.2).Ең аз қолайлы қысым неғұрлым жоғары болса катализатордың белсенділігі және гидрокрекинг шикізаты ауыр болған сайын соғұрлым төмен болады.

Гидрирлеуші катализатордың типіндегі техникалық метилнафталиннің гидрокрекинг (б.қ. 219°С) нәтижелері (бірінші сатылы шикізат гидрокрекингінің жылдамдығы) екі факторға: қысым мен температураға байланысты.

Кесте 5.2.2 - Өнімнің шығуына процесс параметрлерінің әсері.

| Температура, °С | Қысым, МПа | 204°С дейінөнімнің шығуы, % көлемі |
| --- | --- | --- |
| 370 | 10,5 | 11,0 |
| 370 | 21 | 20,0 |
| 370 | 42 | 27,5 |
| 370 | 80,5 | 41,5 |
| 370 | 168 | 53,5 |
| 400 | 10,5 | 23,5 |
| 400 | 21 | 36,0 |
| 400 | 42 | 50,5 |

Мысалы, 350-485°С кезінде қайнайтын ақ вазелин майының қышқылдық белсенділігі жоғарыкатализаторында гидрокрекингтің жекелеген фракцияларының шығуы ең көп дегенде 21 МПа қысымда жүреді (кесте 5.2.3).

Кесте 5.2.3–Әртүрлі қысымдақышқылдық белсенділігі жоғары катализатордағы ақ вазелин майының гидрокрекинг нәтижелері.

| Қысым, МПа | Шығуы, % көлемі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 –С4 | С5 - 204°С | 204-274°С | 274 - 343°С | барлығы 343°С дейін |
| 10,5 | 4,9 | 31,0 | 6,4 | 4,1 | 42,1 |
| 21 | 3,4 | 36,9 | 7,5 | 6,5 | 50,9 |
| 42 | 1,2 | 15 | 5,5 | 10,5 | 30,5 |
| 84 | 0,6 | а | 3,5 | 8,5 | 20,0 |
| 168 | 0,3 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 10,3 |

Гидрокрекингтің өнеркәсіптік қондырғыларының көпшілігі 15-17МПа қысымда жұмыс істейді.Айтарлықтай қымбат тұратын катализаторларды пайдалана отырып, мұнай қалдықтарын гидрокрекингілеу үшін 20 МПа қысым қолданылады.Азоттың құрамы төмен тікелей айдалатын жеңіл газойлдарының гидрокрекингін салыстырмалы төмен қысымда - шамамен 7 МПа жүргізуге болады.

Гидрокрекинг кезінде шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы ең төменгі температураларда процесті жүргізудің артықшылығы салдарынан әдетте төмен (0,2 - 0,5 сағ -1) болады.Жұмсақ гидрокрекинг режимінде процесті жүргізген кезде ол 1 сағ -1дейін жетіп жоғарылайды.Шикізаттың конверсиясын арттыру үшін негізгі өнімнен жоғары қайнайтын фракциялардың рециркуляциясын пайдаланады.

Қайта өңделетін шикізаттың сутек құрамды газ айналымының еселігінеқатынасы процестің мақсатына байланысты 800-2000 м3 / м3 аумағында ауытқиды.

Сутегінің шығыны процестің мақсатына, қолданылатын шикізатқа, катализаторға, процесс режиміне, гидрокрекинг тереңдігіне және басқа факторларға байланысты.Гидркрекинг өнімі неғұрлым жеңіл болса және гидрокрекирленетін шикізат ауыр болса сутегінің шығыны соғұрлым көп және сутегі: шикізат арақатынасы соғұрлым жоғары болуы тиіс.

5.3. Бензинді фракциялардың гидрокрекингі.

Бензинді фракциялардың гидрокрекингпроцесінің мақсаты синтетикалық каучуктарды өндіру үшін С5-С6 - бағалы шикізатты изопарафинді көмірсутектерді алу болып табылады.Қазіргі заманғы әлемдік мұнай өңдеу салаларында бұл процесс кеңінен таралған жоқ(10-ға жуық қондырғы пайдаланылуда), дегенмен мұнай-химия саласында каталитикалық риформингпен газды конденсаттарыныңбензиндік фракциялары процестерінің төмен октанды рафинаттарын қайта өңдеу қажеттілігіне байланысты келешекте осы процестің өнеркәсіптері дамиды деп үмітенеміз.Бұл процестің автобензиндеріндегі хош иісті көмірсутектердің құрамына шектеулер қойылғанда ғана қарқындылығы артады.

Осы процесс үшін ұсынылған көптеген катализаторлар ішінен өнеркәсіпте қолданылатын каталитикалық уларға төзімді цеолит құрамды биметалл катализаторлары алынды.

85-1800 Сбензинді фракцияларының гидрокрекинг процесінде 350°С температурада, 4МПа қысымда және шикізаттың көлемдік жылдамдығы0,5-1,5сағ-1қалдық рециркуляциясымен, құрғақ газдың (С1-С2) шамалы шығуы кезінде31% изобутан, 16% изопентан және 10% изогексан алуға болады.

Төмен октанды бензиндерді кешенді өңдеу үшін изориформингтің аралас процесі әзірленді (ВНИИНП-да)бұл изокомпоненттерді (б.қ. фракциясы -85 °С) бөлгеннен кейін гидрокрекинг өнімінің каталитикалық риформингінің және гидрокрекингтің (процестің басында) комбинациясы болып табылады. ГКБ-ЗМ гидрокрекингінің сатысы үшін өнеркәсіптік катализаторыналюминий гидроксидсуспензиясына молибден қоспасын, одан кейін құрамында 0,1% натрий бар никель мен цеолит РЗЭУенгізумен алады.Л-35-11/300 қайта жаңартылған өнеркәсіптік қондырғыда жүргізілген изориформингтің құрамдастырылған процесінің материалдық балансы 5.3.1-кестеде келтірілген.

Кесте5.3.1- Изориформинг процесінің материалдық балансы.

| Көрсеткіш | Сатысы |  |
| --- | --- | --- |
|  | гидротазалау және гидрокрекинг | риформинг |
| Катализатор | ГКБ-ЗМ КР-104 |  |
| Температура, °С | 330-355 480-508 |  |
| Шығу, % масс.: |  |  |
| отынды газ (С1– С2фракциясы) | 4,2 |  |
| пропан | 7,3 |  |
| изобутан | 10,2 |  |
| Н-бутан | 5,2 |  |
| бензин АИ - 93, сонымен қатар | 72,6 |  |
| риформат | 18,3 |  |
| Изокомпонент (С1 – С2) | 54,3 |  |

Процестің кемшілігі гидрокрекинг секциясының жұмысының (екінші сатының регенерациялық аралық жүрісі 1 жылға жуық) қысқа циклі (3-4 ай) мен газдың үлкен көлемде шығуы-изокомпонент: газқатынасы шамамен 1: 1 тең.

Тікелей айдалатын бензиндерді кешенді қайта өңдеудің басқа нұсқасы каталитикалық риформинг пен риформат бензолын гидроизомеризациясынметилциклопентанға біріктіру болып табылады.УНИ -да жасалған комбинирленген процеске РИГИЗ атауы берілді.Процестің мәні бағасынеғұрлым арзан компонентті - риформаттағы бензолды, риформаттың жоғары октанды санын сақтай отырып, бес мүшелік нафтенге гидроизомеризация жүргізу болып табылады.Төменде кейбір хош иісті және нафтендік көмірсутектерді араластырылғаноктандық саны АОС бойынша деректер келтірілген.

Көмірсутектері	АОС

Бензол	99

Толуол	124

1,3—Диметилбензол	146

Изопропилбензол	132

Метилциклопентан	107

Циклогексан	ПО

Метилциклогексан	104

Этилциклопентан	75

Кестеде көрсетілгендей, бензол ең улы компонент болып табылады, толуол мен ксилолға қарағанда АОС едәуір аз.Бұдан басқа, метилциклопентан мен циклогександа АОС бензолға қарағанда тіпті жоғары.Демек, бензолдың нафтенге айналуындаөсуі болмаса, тым болмағанда РИГИЗ өнімінің АОС сақтап қалуы тиіс.Бұл процесті жүзеге асыру үшін этилденбеген жоғары октанды АИ -93 автобензинін ала отырып, жоғары ароматты риформаттарға қосылатын қымбат және тапшы изокомпоненттің (мысалы, алкилаттың) қажетті мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді.

РИГИЗ процесі екі кезеңді қамтиды: біріншісі-қатты хош иістендіргіш риформинг, нәтижесінде құрамында 60-70% арен өнімі алынады; екіншісі бензолы басым риформаттың бас фракциясын (б.қ. - 85°С немесе б.қ. - 105°С) гидроизомеризациялаудан тұрады.

Риформаттың бензол құрамды бас фракциясын гидроизомеризациялау 3 МПа қысымында 400 °С температурада ИП-62 алюмоплатинді фторланған (бифункционалды) катализаторында, 1 - 1,5 сағ -1 шикізаттың көлемдік жылдамдығында және СҚГ 800 -1000 нм3/м3 айналым еселігінде жүргізеді.Нәтижесінде РИГИЗ өнімін келесі сапада алады (б.қ. -105°С риформаттың фракциясын гидроизомерлеу кезінде):

| Көрсеткіші | Риформат | РИГИЗ өнімі |
| --- | --- | --- |
| ОСЗӘ | 94 | 93,5 |
| ОСЗӘ | 85,4 | 84,1 |
| Арен құрамы, % |  |  |
| бензол | 6 | 0,95 |
| толуол | 20,7 | 17,8 |
| ксилол | 19,8 | 19,05 |
| изоксилол | 17 | 17,1 |
| шикізатқа шығу, % масс. | 78,6 | 78,6 |

5.4 Керосинді фракцияларды гидродеароматизациялау.

Гидродеароматизация - каталитикалық риформингке қатысты кері жүретін каталитикалық процесс, керосин фракцияларын алу үшін (көбінесе тікелей айдалатын) хош иісті көмірсутектерің шекті құрамымен жоғары сапалы реактивті отындарды (мысалы, Т - 6-да 10% - дан кем) алуға арналған. Тікелей айдалатын керосинді фракциялардағы соңғылардың құрамы мұнайдың шығу тегіне байланысты 14-35% құрайды,ал каталитикалық крекингтің жеңіл газойлында - 70% - ға дейін жетеді. Шикізатты гидродеароматизациялауға хош иісті көмірсутектерді тиісті нафтендерге каталитикалық гидриттеу арқылы қол жеткізіледі. Бұл ретте реактивті отындардың жанбайтын жалынның биіктігі, люминометриялық сан, күйдіру жасауға бейімділігі және т. б. сияқты көрсеткіштері жақсарады.

Гидрирлеу реакциялары үшін термодинамикалық жоғары қысым мен төмен температура неғұрлым қолайлы. Реактивті отындарды гидродеароматизациялаудың өнеркәсіптік процестерінің көпшілігі салыстырмалы жұмсақ жағдайларда: 200-350°С температурада және 5-10 МПа қысымда жүзеге асырылады. Шикізаттағы гетеро - қоспалардың құрамына және катализатордың ядамаға тұрақтылығына байланысты процестер бір немесе екі сатыда жүргізіледі. Бірінші сатыда екі сатылы қондырғыларда гидротазалаудың типтік катализаторларында шикізаттың күкіртті және азотты қосылыстарының терең гидрогенолизі жүзеге асырылады, ал екінші сатыда - белсенді гидрирлейтін катализаторларда, мысалы платин - цеолит бар катализаторда арендерді гидрирлеу жүзеге асырылады. Соңғысы құрамында күкірт <0,2% және азот <0,001% бар шикізатты алдын ала гидротазасыз өңдеуге мүмкіндік береді.Бір сатылы нұсқаны технологиялық ресімдеу реактивті отынды гидротазалаудың типтік процесіне жақын.

5.5.1 - кестеде реактивті отындарды гидродеароматизациялаудың отандық процестерінің негізгі көрсеткіштері келтірілген.

Кесте 5.5.1 - Реактивті отындарды гидродеароматизациялаудың отандық процестерінің көрсеткіштері.

| Көрсеткіш | Бір сатылы процесс |  |  |  |  |  | Екі сатылы процесс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шикізат | өнім |  | шикізат | өнім | шикізат |  | өнім* |
| Шикізаттың сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тығыздығы, кг/м3 | 784 | 784 |  | 818 | 815 | 855,4 |  | 840,7 |
| Қайнау шегі, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.к. | 135 | 139 |  | 161 | 165 | 187 |  | 195 |
| к. к. | 228 | 224 |  | 273 | 271 | 313 |  | 309 |
| Мазмұны, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хош иісті көмірсутектер | 22,5 | 14 |  | 16 | 6,7 | 20,5 |  | 9 |
| күкірт | 0,07 | 0,001 |  | 0,045 | 0,001 | 0,09 |  | 0,001 |
| Жанбайтын жалынның биіктігі, мм | 24 | 29 |  | 22 | 27 | 29 |  | 25 |
| Процестің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы қысым, МПа | 4 |  | 4 |  |  |  | 5,0/5,0 |  |
| Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цикл басында | 280 |  | 280 |  |  |  | 260/300 |  |
| цикл соңында | 340 |  |  |  |  |  | 300/360 |  |
| Айналым еселігі, м3/м3 | 500-800 |  | 750-800 |  |  |  | 500/1000 |  |
| Шикізатты берудің көлемдік жыллдамдығы, ч-1 | 4 |  | 2 - 3 |  |  |  | 2 - 3 |  |
| Материалдық баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шикізат | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| сутегі | 0,55 |  | 0,6 |  |  |  | 0,95 |  |
| Жиыны: | 100,55 |  | 100,6 |  |  |  | 100,95 |  |
| Алынған, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тұрақты отын | 95 |  | 94 |  |  |  | 93,2 |  |
| бензин | 3,05 |  | 4,35 |  |  |  | 4,2 |  |
| көмірсутекті газ | 13 |  | 1,15 |  |  |  | 1,49 |  |
| күкіртсутегі | 30 |  | 0,1 |  |  |  | 0,06 |  |
| Жиыны: | 100,55 |  | 100,6 |  |  |  | 100,95 |  |

*Алымында I сатының көрсеткіштері берілген, бөлімінде - II сатының көрсеткіштері берілген, аппаратуралық ресімдеу және технологиялық режимдер бойынша ұқсас қондырғыларда гидротазалау процестерінде жүргізіледі.

Жоғарыда айтылғандай, гидрокрекинг қондырғылары жеңіл және терең гидркрекинг қондырғыларына бөлінеді. Жеңіл гидрокрекинг орнату жағдайын қарастырайық. Қазіргі уақытта дизельді фракциялар мен вакуумдық дистилляттарды гидротазалау қондырғыларын қайта жабдықтау тәжірибесі кеңінен қолданылады.

5.5. Селективті гидрокрекинг процестері.

Мотор отындары мен майлардың ең алдымен төменгі температуралы қасиеттері мен оларды пайдалану жағдайларын жақсартуға арналған. Олардың қату температурасының төмендеуі өңделетін шикізаттың құрамындағы қалыпты парафиндердің селективті ыдырауына қол жеткізеді.

Селективті гидрокрекинг (СГК) процестеріндегі каталитикалық әсердің селективтілігіне молекулалық - елек қасиеттері бар модифицирленген жоғары кремнеземді цеолиттер негізінде арнайы катализаторларды қолдану арқылы жүзеге асырылады. СГК катализаторлары кіру терезелері 0,5 - 0,55 нм өлшемдегі құбырлы кеуекті құрылымда болады, онда тек қалыпты құрылымдағы парафиндердің молекулалары ғана еніп әрекеттесе алады. Түзілетін крекинг өнімдерін гидрирлеу үшін цеолитке әдеттегі гидрирлеуші компоненттерді (VIII және VI топтағы металдар) енгізеді.

Катализатордың құрамын өзгерте отырып, қондырғыны қайта жабдықтау және шикізатты конверсиялауды 40-50% (масс) дейін жеткізу жолымен жеңіл гидрокрекинг қондырғысында гидромепарафинизация деп аталатын селективті гидркрекинг процесі жүреді.

5.6 Дистилляттардың гидрокаталитикалық депарафинизациясы (жұмсақ гидрокрекинг).

Жеңіл гидркрекингтің түрлерінің біріне-дистилляттарды гидродепарафинизациялау процесін жатқызамыз. Ол төмен температураның қасиеттерінжақсарта отырып дистилляттарды алу мақсатында н-парафинді көмірсутектердің жеңіл гидркрекингі (ыдырауы) болып есептеледі. Дизельді және майлы фракциялардың гидродепарафинизациясын ажыратады.

Процестің мақсаты-трансформаторлық, тоңазытқыштық, электрді оқшаулаулағыш, индустриялық және гидравликалық сұйықтықтар ретінде қолданылатын қысқы арктикалық дизель отынын немесе қату температурасы өте төмен (минус 18-ден минус 68 °С-қа дейін) май алу болып табылады.Полифункционалды цеолит құрамды катализатор қолданылады.

Дизельді фракциялардың гидродепарафинизациялау процесін қарастырайық (жұмсақ гидрокрекинг).Процесс қатарласып орналасқан екі реакторларда жүргізіледі (5.5.1 сурет).Шикізатты СҚГ-бен араластыру үшін 1 сорғымен береді және одан әрі 2-4 жылу алмастырғыштарда және 5 пештерде қыздырады. 5 пештен кейін 330-360°С температурада және 2,5 сағ-1жылу берудің көлемдік жылдамдығы кезінде шикізат 6 реакторға түседі, онда 3,5 МПа қысымда гидродепарафинизация процесі жүреді.

6 реактордағы негізгі реакциялары жеңіл гидрокрекинг және н-алкандардың гидродепарафинизациясы болып табылады. Катализаторлар пентасилдер тобының жоғары кремний цеолитінен, алюминий оксидінен және гидрирлейтін компоненттерден тұратын түйіршік түрінде болады.Процесс 280-320°С температурада және 3,5МПа қысымда қалыпты катализаторда гидротазалау процесін жүзеге асыратын 7 реакторда аяқталады.7 реактордан кейін реакция өнімдерін жылу алмастырғыштардаың 8, 4-2, аппараттарында салқындатады. Шикізат - 10 тоңазытқышта ауаны салқындататын СҚГ тазалау блогы, жоғары қысымды сепараторға 11 береді, онда жеңіл көмірсутекті және сутек құрамды газды сұйық өнімнен бөледі.Соңғы өнімді 12 және 8 жылу алмастырғыш арқылы 13 бағанаға жібереді, онда өнім қоспасы газға, бензинге және тұрақты дизель отынына бөлінеді.

Сурет 5.5.1Дизельді фракцияларды гидродепарафиндеудің технологиялық сұлбасы:1 — сорғы; 2, 4, 8,12 - жылу алмастырғыштар; 5 - пеш; 6 - гидродепарафинизация реакторы; 7 - гидродотазалау реакторы; 9,14,15 - ауамен салқындату аппараттары; 10 - тоңазытқыш: 11,16 –сепараторлар; 13 - тұрақтандыру бағанасы.

I - шикізат (180-350°С дизель фракциясы; II - жаңа сутек құрамды газ (СҚГ); III - газды үрлеу; IV - тазартуға арналған газ; V - бензин; VI - тұрақты дизель отыны; VII - айналмалы СҚГ; VIII-су буы.

Гидродепарафиндеу және гидротазалаудың аралас процесін жүргізгеннен кейін қату температурасы 25-30°С, ал күкірт мөлшері 50 ррм дейін төмендейді.

Қату температурасы минус 45°С дизель отынын алу мақсатында араласпроцесс өнімдерінің шығуы төменде келтірілген (%мас.):

Дизель отыны………………………80-83

Бензин-отын………………………10-15

Көмірсутекті газ……………………..2-3

Жоғалту................................................0,4

Осылайша, дизельді фракциялардың каталитикалық гидродепарафинизациясы-негізгі реакциялары ретінде н -алкандардың ыдырау реакциясы болып табылатын жеңіл гидркрекинг процесін айтамыз.

Май фракцияларын гидродепарафиндеу процесінде парафинді көмірсутектер крекинг пен изомеризацияға ұшырайды, бірақ реакциялардың басым бөлігі катализатордың құрылымы мен құрамымен реттелетін гидрокрекинг пен гидродепарафинизация процестеріне бағытталды. Нәтижесінде крекингпарафиндерініңбасым бөлігін және шығымы мен тұтқырлық индексі аз май алады. Оның үстіне өнімнің қату температурасы төмен болса, оның тұтқырлық индексі соғұрлым төмен (7-8 бірлікке төмендеуі, әсіресе жеңіл тұтқырлы майлар үшін)болады.

Бұл қолданылатын катализатордың қасиеттеріне байланысты, ол тармақталған парафиндерден сызықты парафиндерді іріктеп бөліп алады, яғни балқу температурасы жоғары  болғанда да барлық парафинді көмірсутектерді жоя қоймайды.

Май шикізатты гидродепарафиндеу процесінің технологиялық режимі:

| Температура, °С | 325-420 |
| --- | --- |
| Қысым, МПа | 3,1-8 |
| Көлемдік жылдамдық, сағ-1 | 0,8-3,0 |
| СҚГайналым еселігі, м3 / м3 | (800-2000): 1 |
| Төменде процестің материалдық балансы (%мас.) келтірілген: |  |
| Кіріс |  |
| Гидрокрекингтің қалдық фракциясы | 100 |
| Сутегі | 1 |
| Жиыны | 101 |
| Шығыны |  |
| Газ | 3,4 |
| Оның ішінде сутек құрамды газ | 1,1 |
| Бензин фракциясы | 10 |
| Керосин | 2,6 |
| Дизель отыны | 7,9 |
| Майлайтын май | 75,6 |
| Жоғалту | 1,1 |
| Жиыны | 101 |
| Гидродепарафинизациядан алынатын майдыңсипаттамалары: |  |
| Тұтқырлығы, мм2/с: |  |
| 40 °С кезінде | 5 -6 |
| 100 °С кезінде | 43 |
| Тұтқырлық индексі | 130 |
| Температура, °С: |  |
| жарқыл (ашық тиглде) | 216 |
| тұрақсыздық шығындары | 21 |
| Булануы (NOAK бойынша), % (масс.) | 12 |

"ExonMobil" және "BritishPetroleum" фирмалары гидродепарафинизация процесін әзірледі, онда 2 - 10 МПа қысыммен 300 - 430°С температурада жүзеге асырылады; шикізат бойынша көлемдік жылдамдық 0,5-2,0 сағ -1 құрайды, сутек құрамды газдың айналымы 1500-1800 м3/м3 шикізат. Негізгі майлардың (моторлы, индустриялық, трансформаторлық) шығуы 80-87% құрайды, ал олардың сапасы төмен температурада еріткішпен депарафинизациялау әдісімен алынатын майлардың сапасына жақын келеді.Процесте екі катализатор қолданылады: біріншісі ZSM-5 цеолиттерінің негізінде жасалған,олар біртекті кеуекті құрылымды, қышқылдығыжоғары, тұрақтылығы жоғары,қалыпты және әлсіз тармақталған парафиндердің каталитикалық депарафиндеуін қамтамасыз етеді. Екіншісі-гидротазалаудың типтік катализаторы болып табылады. Алынған майлар төмен қату температурасына және жоғары тұрақтылыққа ие. Процестің технологиялық сұлбасы дизельді фракцияларды гидродепарафинизациялау процесінің сұлбасына сәйкес келеді.

Дизель отынын гидротазарту және гидрокаталитикалық депарафинизациялау (жұмсақ гидрокрекинг). Гетеро қосылыстарды гидротазалау процестерінің реакциялары орташа гидрогенизация реакцияларына негізделеді, нәтижесінде күкірт, оттегі және азот қосылыстары сутегінің және катализатордың қатысуымен күкіртті сутекті, суды және аммиакты бөле отырып, көмірсутектерге айналады. Олефиндер бастапқы шикізаттағы олефиндердің табиғатына байланысты парафинді немесе нафтенді қатарлардың тұрақты көмірсутектеріне айналады.

Технологиялық процестің негізгі реакциялары:

- гидротұзсыздандыру реакциялары;

- гидродеазотирлеу реакциялары;

- гидрирлеу реакциялары;

- тармақталмаған парафиндердің крекинг реакциялары.

Реакциялардың салыстырмалы жылдамдығы мен өту тереңдігі процестің шарттарына, өңделетін шикізаттың физикалық-химиялық қасиеттеріне, қолданылатын катализаторға және оның жағдайына байланысты болады.Гетеро қосылыстардан гидротазалаудың негізгі реакцияларының сызбалары жоғарыда гидротазалау бөлімінде келтірілген.

Өзінің құрылысына байланысты меркаптандар, ациклдік немесе циклдік құрылымдағы сульфидтер: дисульфидтер немесе қарапайым тиофандар және тиофендер – барлық күкіртті қосылыстар гидротазалау кезіндекүкіртті сутегін бөле отырып парафинді, нафтенді немесе хош иісті көмірсутектерге айналады.

Күкіртті қосылыстардың ішіндегі меркаптандар, сульфидтер жеңіл гидролизденеді,ал тиофендердіңгидролизденуі қиынырақ жүреді. Бірдей жағдайлардамеркаптандар, сульфидтер95% гидролизденеді, тиофендердің гидролиздену дәрежесі 40-50% құрайды. Гидротұзсыздандыру жылдамдығы мұнай фракцияларының молекулалық салмағының ұлғаюымен азаяды. Тікелей айдалған жеңіл фракциялар: бензин, керосин дизель отынының фракциясынан әлдеқайда жеңіл тазартылады, себебі жоғары молекулалық салмағы мен тиофенге жақын күкіртті қосылыстардың болуына байланысты. Азотты қосылыстардың ішіндегі: пиридин, пиррол салыстырмалы түрде оңай жойылады, хинолин, м-крезол және анилин – тұрақты қосылыстарболып саналады.

Әртүрлі мұнай фракцияларындағы металл органикалық қосылыстардың табиғаты мен олардың гидротазалау процесіндегі реакциялары аз зерттелген. Шикізат құрамындағы металдар катализаторға толығымен жүктеледі.  Ванадий 100-98%, никель – 98-93% дейін құрамынан жойылады.

Көмірсутектердідепарафинизациялауының химизмі.

1. Парафиндердің гидрокрекингі.

R1 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – R2+Н2R1 – CH2 – CH3 + R2 – CH2 – CH3

2. Қанықпаған көмірсутектерді (олефиндерді) қанықтыру. Тікелей айдалатынфракциялардыңгидрирлеуреакцияларышамалыжылуәсерімен, ал гидродепарафинизацияреакциялары – жылуды өзіне сіңдіре жүреді.

R – CH = CH2 + Н2 R – CH - CH3

С9Н20 + Н2 С6Н14 + С3Н8

3. Қалыпты құрылыстағы парафиндерді изомеризациялау.

R1 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – R2 R1 – CH – CH2 – CH2 – R2

CH3

Күкірт құрамды көмірсутектердің ыдырау реакциясы нәтижесінде пайда болған күкіртті сутегі, күкіртті темір құра отырыпдайындалған жабдықта металмен реакцияға түсе алады:

Fe + H2SFeS + H2

К-301 бағанасының үстіңгі жағы бойынша тоңазытқыш жабдығын және С-302 сепараторын күкіртті сутек тотынан қорғау үшін К-301 бағанасының шлемдік құбырына тоттану ингибиторын беру көзделген.Тот ингибиторы аппараттар мен құбырлардың ішкі бетінде қорғаныс пленкасын жасайды. Депарафинизаттан СҚГ және КСГ үрлеп бере отырып күкіртті сутегін бейтараптандыру үшін К-302 (ВСГ – секция 300/1), К-303 (УВГ – секция 300/1), К-306 (ВСГ-секция 300/2), К-307 (УВГ – секция 300/2) бағаналарында газдарды моноэтаноламинмен  тазарту көзделген. Күкіртті сутегін моноэтаноламинмен сіңіру реакциясы төменде көрсетілген:

H2S + 2NH2-C2H4-OH (HOC2H4NH3)2S

5.6.1. Дизель отынынгидротазалаужәнегидрокаталитиқалық депарафиндеу (жұмсақгидрокрекинг) [1-5,19].

Дизельотынынгидротазалаужәнегидрокаталитикалықдепарафиндеупроцесітураайдалған парафиндішикізаттықайтаөңдеугеарналған, ол келесіблоктардықамтиды:

- реакторлы – қалыпты парафин көмірсутектерінде парафинизациялауға, изомеризациялауға және сутегі атмосферасында дизель отынын күкірттен тазартуға арналған;

- тұрақсыз депарафинизат пен бензин-отгонын тұрақтандыру;

- сутек және көмірсутек құрамды газдарды моноэтаноламинмен тазалау.

Гидротазалау процесі орташа гидрогенизация реакцияларына негізделеді, нәтижесінде күкірттің, оттектің және азоттың қосылыстары сутегінің және катализатордың қатысуымен күкіртті сутекті, су мен аммиакты бөле отырып көмірсутектерге айналады, бастапқы шикізаттағы олефиндердің изоқұрылымына және табиғатына байланысты тұрақты парафинді немесе нафтендерді көмірсутектер қатарына айналады. Реакциялардың салыстырмалы жылдамдығы мен өту тереңдігі процесс шарттарына, өңделетін шикізаттың физикалық-химиялық қасиеттеріне, қолданылатын катализаторға және оның жағдайына байланысты болады. Гидротазалау және гидродепарафинизациялау процестерін жүргізу шарттары шикізаттың фракциялық және химиялық құрамына, қажетті айналу дәрежесіне, қолданылатын катализаторға және оның жағдайына байланысты. Процестерді сипаттайтын негізгі параметрлер: температура, қысым, шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, шикізатқа қатысты сутек құрамды газ айналымының жиілігі және катализатордың белсенділігі болып табылады.

Гидротазалау және гидродепарафинизация процестерінің оңтайлы температурасын таңдау бастапқы шикізаттың сапасына байланысты және ол 320 - 4100С шегінде жүзеге асырылады. 4100С температураныжоғары көтергенде селективті емес гидрокрекинг реакциялары күшейтіледі, бұл сұйық өнімдердің шығуының азаюына және катализатордағы кокс шөгуінің артуына әкеледі.Гидротазалау реакциялары- экзотермиялық, гидродепарафинизация реакциялары – эндотермиялық болып келеді.

Жалпы қысымның жоғарылауымен гидротазалау және гидродепарафинизация дәрежесі де жоғарылайды. Осы процестерді біріктіріп жүргізген кезде 40 - 45кгс/см2 қысымы оңтайлы болып табылады. Көлемдік жылдамдықтың ұлғаюымен реакторда шикізаттың болу уақыты азаяды немесе керісінше, көлемдік жылдамдықтың азаюымен шикізат буының катализатормен байланыс уақыты артады демек, гидротазалау және гидродепарафинизация дәрежесі тереңдетіледі. Алайда көлемдік жылдамдықтың азаюымен реактор арқылы өтетін шикізаттың мөлшері азаяды, яғни қондырғының өнімділігі кемиді. Сондықтан шикізаттың әрбір түріне максималды рұқсат етілген көлемдік жылдамдық анықталады. Көлемдік жылдамдықты таңдау кезінде тек фракциялық немесе химиялық құрамы ғана емес, сонымен қатар катализатордың жағдайы мен басқа да көрсеткіштер (қысым, температура) ескеріледі. Гидродепарафиндеу және гидротазалау процестерін біріктіріп жүргізген кезде көлемдік жылдамдық 6 сағ-1 аспайтын шама ұсынылады. Шикізатқа СҚГ-дың айналу еселігі-бұл сутек құрамды газ шығысының(нм3/сағ), шикізат шығысына (м3/ сағ-1) қатынасы. Айналым еселігі белгілі бір мәнге дейін ұлғайған кезде гидротазалау және гидродепарафинизация процестерінің жылдамдығы артады,осы шектен ары қарай жоғарылағанда процестің жылдамдығы шамалы өседі. Гидротазалау және гидродепарафиндеу процестерін біріктіріп жүргізу үшін шикізатқа СҚГ-ның айналу еселігі кемінде 300 болу керек. Катализатордың белсенділігіжоғары болған сайын, процесті соғұрлым жоғары көлемдік жылдамдықпен жүргізуге болады, реакциялардың бастамашылық температурасы соғұрлым төмен, депарафинизация мен тұзсыздандыру процесі соғұрлым терең жүреді. Уақыт өте келе катализатордың белсенділігі оның бетінде кокстың шөгуі салдарынан азаяды. Айналмалы газдағы сутегінің парциалды қысымының төмендеуі және режимді қатаңдату катализатордың кокстануына ықпал етеді. Сондықтан, белсенділіктің төмендеуіне қарай, катализатордың регенерациясы кезең-кезеңмен жүргізіледі, нәтижесінде катализаторда тұрып қалған кокс күйіп кетеді де, катализатордың белсенділігі қалпына келтіріледі. Рекристализация және құрылымның өзгеруі салдарынан(белсенді беттің төмендеуі)катализатор біртіндеп "ескіреді". Металл органикалық және басқа да белсенді орталықтарды блоктайтын заттар катализатордың бетіне адсорбцияланады.Бұл жағдайда каталитикалық белсенділік біржола төмендеп, катализаторды жаңасына ауыстырады. Гидротұзсыздандыру және депарафинизациялау катализаторлары ретінде цеолит тасымалдағыштарындағы никельмолибденді және кобальтмолибденді катализаторлар пайдаланылады.

Дизельді фракцияның гидротазалау және гидродепарафинизациялау (жұмсақ гидрокрекинг) қондырғысының негізгі және жанама өнімдерінің сипаттамасы 5.5.2-кестеде келтірілген.

Кесте 5.5.2 – Дизель фракциясын гидротазалау және гидродепарафинизациялау қондырғысындағы өнімдерлің сипаттамасы.

| Техникалық сипаттаманың атауы және көрсеткіші, өлшем бірлігі | Мәні | Өнімді қолдану саласы |
| --- | --- | --- |
| 1. Негізгі өнімдер |  |  |
| Тауарлық дизель отыны 200С кезіндегі тығыздығы, кг/ м3, артық емес Цетанcаны, кем емес Фракциялық құрамы, 0С температурада айдалады жоғары емес -50% - 95% Қату температурасы, 0С жоғары емес Лайлану температурасы, 0С жоғары емес Тұтану температурасы, жабық тиглде, 0С төмен емес Күкірттің салмақтық үлесі, (мг / кг) артық емес Меркаптан күкіртінің салмақтық үлесі, % артық емес Мыс пластинкасында сынау Су мен мех қоспалардың құрамы, % Йод саны100г ДО-на гІ2 , артық емес | 860 45 280 360 минус 10 -15; 40 500 0,01 үзінді Болмауы 5 | ДТ-Л-К2 ДТ-Л-К2 ДТ-Л-К2 ДТ-Л-К2 ДТ-Л-К2 (қажет. сәйкес) ДТ-Л-К2 (қажет. сәйкес) ДТ-Л-К2 ДТ-Л-К2 |
| 2. Жанама өнімдер |  |  |
| - Бензин-отгон (тұрақты) - Фракциялық құрамы, С: - айдаудың басталу температурасы - 10% температурада, жоғары емес - 50% температурада, жоғары емес - 90% температурада, жоғары емес - қайнау соңы, жоғары емес | Қалыпты емес 70 120 190 215 | Тауырлық бензин компоненті . С-200 шикізаты |
| Көмірсутекті газ. H2S күкіртті сутек, % масс., артық емес | 0,15 | Отын газы ретінде қолданылады |
| Үрілетін СҚГ H2S құрамы, % көл., артық емес | 0,1 | Отын желісіне жіберіледі |

5.6.2 Дизель отынын гидротазалау және гидродепарафинизациялау қондырғысының технологиялық сұлбасының сипаттамасы (жұмсақ гидрокрекинг).

Жалпы мәліметтер.

5.6.1-суретте дизель отынын гидротазалау және гидродепарафинизациялау қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы көрсетілген.

Сурет 5.6.1. Дизель отынын гидротазалау және гидродепарафинизациялау қондырғысының принципті технологиялық сұлбасы (жұмсақ гидрокрекинг).

Дизель отынын гидротазалау және гидродепарафинизациялау процесі тікелей айдалатын фракцияларды қайта өңдеуге арналған: 300-360°С (ауыр дизель отыны), 230-300°С (жеңіл дизель отыны), тікелей айдалатын керосин С-100, сондай-ақ висбрекингтің және УВПМ дизильді фракциялары, оларды гидротұзсыздандыру және төмен температурада тұндыру мен қату және күкірттің төмен құрамы бар өнімдерді алу мақсатында жүргізеді.

Секцияның есептік өнімділігі – жылына 1,8-2,1 млн.тоннаны құрайды. HR-626 және HYDEX-G катализаторларындағы реакторда процестер жүреді.Шикізат - 300-360°С фракциясы (ауыр дизель отыны) және 230 - 300°С фракциясы (жеңіл дизель отыны) 100 секциясынан (ЭЛОУ АТ) қысыммен қатты байланыс арқылы Н-301, Н-302, Н-303, Н-303А шикізатты қабылдайтынсорғыларға түседі. Шикізат сорғыларынан алынатын шикізат ЦК-301 компрессорынан сутек құрамды газбен араластыру үштігінентүседі.ЦК-301 шығарылған СҚГ бөлігі реактордағы температураны реттеу мақсатында квенч-сутегі ретінде Р - 301 алдында ГСС желісіне түседі.

Газды шикізат қоспасы араластыру үштігінен кейін Т-301, Т-303 жылу алмастырғыштарының құбыраралық кеңістігіне түседі,мұнда газды-өнім ағынымен қыздырылады және П-301 түтікті пешке түседі.Қыздырылған газды шикізат қоспасы Р-301-1, гидротазалау және гидродепарафинизациялау алдындағы реакторға түседі.

Содан кейін газды шикізат қоспасы Р-301 реакторына келіп түседі, мұнда HYDEX-G және HR-626 катализаторларында гидродепарафинизация және түпкілікті гидротазарту процестері болады.Р-301 реакторынан алынған газдыөнім қоспасы Т-303, Т-302 және Т-301 жылу алмастырғыштарының құбыр кеңістігіне біртіндеп келіп түседі, мұнда қыздырылған газды шикізат қоспасы салқындатылады.Р-301-1-ден гидротазылған ағын суық СҚГ бірге Р-301-ге біртіндеп келіп түседі.Сұлбада 300/2 секциясының К-306 бағанасына МЭА ерітіндісін беру қарастырылған. К-302-дағы МЭА қаныққан ерітіндісі С-304 сепараторына түседі.С-303 сепараторы арқылы тазартылған циркуляциялық газ ЦК-301 компрессорын қабылдауына жіберіледі.Сұлбада ПК-301, ПК-302 компрессорларымен сутек құрамды газды айналдыруға мүмкіндік беретін бөгеттер қарастырылған.Сутегінің концентрациясын сақтау үшін тазартылған газдың бір бөлігі құрғақ газ желісіне беріледі.

Жұмсалған сутекті өтеу және қажетті парциалды қысымды ұстап тұру үшін айналым газы С-303 сепараторының алдында ПК-303, 304.компрессорынан түсетін жаңа сутек құрамды газбен араласады.С-303 қабылдау сепараторынан алынатын сұйықтық С-304 сепараторына ағызылады. ЦК-301 компрессорын айдайтын циркуляциялық газ шикізатпен бірге араластыру үштігіне беріледі.С-301А сепараторында гидродепарафинизаттан шыққан ерітілген көмірсутекті газдарды қосымша үрлеу жүргізіледі.С-301А сепараторынан тұрақсыз гидродепарафинизат Т-306, Т-304 жылу алмастырғыштарына беріледі, мұнда Н-311, 311А сорғыларынан берілетін тұрақты гидродепарафинизат жылуымен қызады да , одан кейін К-301 тұрақтандыру бағанасына түседі. К-301 бағанасының төменгі температурасы П-303 пеші арқылы Н-311, 311А сорғылармен "ыстық ағын" циркуляциясымен ұсталады. Тұрақты гидродепарафинизат П-303 пеші арқылы екі параллель ағынмен өтеді.Гидродепарафинизат сапасын жақсарту үшін сұлбаның қату температурасы бойынша К-301 бағанасының төменгі жағына қызған бу беру қарастырылған. Тұрақты гидродепарафинизаттың теңгерімдік саны Н-311, Н-311А сорғыларымен Т-304, Т-306 жылу алмастырғыштары арқылы шығарылады, мұнда К-301 тұрақтандыру бағаналары мен қондырғылардағыХ-303, Х-303А ауа тоңазытқыштардың шикізатын жылытады. Тауарлық дизель отынын сусыздандыру үшін сұлбада тұрақты гидродепарафинизат пен ЭД-107 электрдегидраторында 100 секциядан 180-2300С фракциясы (тура айдайтын керосин) 230-3000С фракциясымен (жеңіл дизель отыны) араласуымен, сондай-ақ висбрекинг және УВПГ қондырғысынан дизель отынын беру көзделген. Бензиннің, судың және газдың буы К-301 бағанасының үстінен шығарылады, ХК-301 тоңазытқышының конденсаторы арқылы өтеді, онда ХК-303, ХК-303А су тоңазытқышында конденсацияланады және салқындатылады содан кейін С-302 сепараторына түседі, онда газдың сұйық фазадан бөлінуі және бензин мен судың бөлінуі болады. ХК-301 тоңазытқышының ауа конденсаторы алдында, ағынға 100 секцияның Е-108 сыйымдылығынан Н-313, Н-314 сорғымен коррозия ингибиторының ерітіндісі енгізіледі. Сұлбада С-302-ден КСГ-ның К-303,С-304 бағанасына беру көзделген.С-302-тегі су 200 секциясынан және С-301, с-316 сепараторларынан келіп түсетін күкіртті сутегі суымен араластырылады,Т-305 жылу алмастырғышта К-304 бағанасының төменгі жағындағы тазартылған су ағынымен қызады, содан кейін А-302 бумен жылытылады да,күкіртті сутек пен көмірсутек газдардан булау үшін К-304 бағанасына түседі. С-302-ден күкіртті сутек суын шығару желісінде тоттану жылдамдығын бақылау торабы қарастырылған.К-304 бағанасының жылу режимі бағананың төменгі жағына қатты бу берумен ұсталады.Буланған газдар мен күкіртті сутек түтін құбырына ағызылады.Тазартылған су бағананың төменгі жағынан шығарылады, Т-305 жылу алмастырғышынан өтеді, Х-305 тоңазытқышта салқындатылып кәрізге шығарылады. Н-304, Н-305 сорғылармен С-302 сепараторынан шығарылған тұрақсыз бензин біртіндеп  К-301 бағанасына қатты суару ретінде беріледі.Н-304, Н-305 кейін тұрақсыз бензин мен висбрекингтің бензинінің теңгерімдік саны 300-2 секциясындағы отгон-бензинмен араластырылады, Т-317/1-3 жылу алмастырғыштарында К-309 бағанасының төменгі жағына шыққан тұрақты бензинмен жылытылады және  К-309 бағанасына тұрақтандыру үшін беріледі. К-309 төмен жағынан шыққан  тұрақты бензин Т-317/1-3 жылу алмастырғыштары арқылы К-309 бағанасының шикізатын қыздырады, ауа конденсаторы - ХК-306 Тоңазытқыш және Х-314/1, 2 су тоңазытқышы арқылы Н-316,Н-317 сорғылардың қабылдағышына түседі де қондырғыдан шығарылып С-100, С-200 беріледі. К- 309 жоғары бөлігіндегі жеңіл бензиннің, су мен газдың буы ХК-305 ауа конденсатор-тоңазытқышында және Х-306/1-3 су тоңазытқышында салқындатылады және конденсацияланады, булы сұйықтық қоспа С-316 сепараторына түседі, онда КСГ-ға, тұрақтандырудың "басына" және суға бөлінеді. Тұрақтандырудың "басының" баланстық саныН-318, Н-319 сорғымен 400 секцияның Е-403-де шығарылады.С-301А сепараторынан алынған көмірсутегі газы 300/2 секциясының С-309 төмен қысымды сепараторының көмірсутегі газымен араластырылады және Е-302 сыйымдылығынан Н-308, Н-309 сорғымен берілетін МЭА 10-15%-дық су ерітіндісімен күкіртті сутегіден тазалауға абсорбер К-303 жіберіледі.Е-302-ден МЭА ерітіндісі Н-308, Н-309 сорғымен К-303 бағанасына беріледі. С-304 сепараторында К-302, К-303 және С-303-тен МЭА қаныққан ерітіндісі жиналады және одан газ бен бензин бөлінеді. С-304 мұнай өнімі Е-211 факел сыйымдылығына шығарылады. МЭА қаныққан ерітіндісі МЭА регенерация қондырғысына шығарылады.

Дизель отынын гидродепарафинизациялау процесі Шымкент МӨЗ (ҚР) ЛК-6У қондырғысында жүзеге асырылады. Парафинді мұнайдан қысқы дизель отынын алу технологиясы каталитикалық депарафинизацияны 4,5-5,0МПа қысымда және 340-3900С температурада жүргізеді.

Шикізат құрамындағы парафинді көмірсутектердің каталитикалық ыдырауы нәтижесінде С-300/1 қондырғысының материалдық балансы 5-8% газдың көп мөлшерде шығуымен ерекшеленеді (бензинді фракциялардың шығуы б.қ. - 200°С, 10-15% және 200-365°С 75 - 99% (мас) құрайды, температура минус 35°С дейін төмендейді және цетан саны 50-52 тең).

5.6.3. Жоғары парафинді шикізатты гидроизомеризациялау.

Катализатордың жылжымайтын қабатындағы дистилляттардың жеңіл гидрокрекингтің түрлерінің біріне парафин, гач петролатум, майсыздандыру сүзгісі және жоғары парафинді мұнайдың тікелей айдалған вакуумды дистилляты болып табылатын жоғары парафинді шикізатты гидроизомеризацияпроцесіне жатқызамыз. Процестеизомеризациялаудан басқа нафтенді және хош иісті көмірсутектердің түзілуіне әкелетін крекинг және дегидроциклизация реакциялары да жүреді. Гидроизомеризациялау технологиясы мен май өндіру сызбасы негізінде гидрокрекинг процесіне ұқсастығы байқалады. Ең бастысы, майларды алу бірінші жағдайда парафинді көмірсутектерді гидроизомеризациялау реакциясына негізделген, дегенімен жоғарыда аталған шикізаттың барлық дерлік түрлері (тікелей айдалатын жоғары парафинді дистилляттарды қоспағанда) майларды іріктеп тазарту, гидрирлеу және гидрокрекинг процестерін қоса алғанда, басқа тәсілдермен алуға жарамсыз екенін ескеру қажет.

Процестікатализатор мен сутегінің құрамында платинаның немесе асыл металдардың қатысуымен жүргізеді. Май изомеризатының қату температурасы жеткіліксіз болғандықтан,оны депарафиндеу қажет. Платина катализаторының улануын болдырмау үшін гидроизомеризациялаудың алдында шикізатты гидротазартуға ұшыратады.

Гидроизомеризация майлары көмірсутек құрамы бойынша 96% -изопарафинді көмірсутектерден тұратын синтетикалық поли-а-олефиндерге (ПАО) ұқсас келеді. Гидроизомеризациядан алынған негізгі майлардытұтқырлығы сәйкессинтетикалық (ПАО) майлармен салыстырғанда, ең алдымен, негізгі майлардың тұтқырлық индексі бойынша гидроизомеризация процесінің майларының артықшылықтарын көрсетті.

Бұл ретте гидрокрекинг және гидроизомеризация процестерін біріктірген  кезінде алынған жоғары индексті майлардың құны синтетикалық майлардың құнынан айтарлықтай төмен болды. Сондықтан гидроизомеризация процесін пайдалана отырып алынғанбарлық майлар, майлау майларының негізгі ассортименті болып табылады.

Изопарафинді көмірсутектердің концентраттары болып табылатын гидроизомеризация өнімдері тек тұтқырлығы жоғары қасиеттерге (160 дейін тұтқырлық индексі) және қоспалардың әсеріне жоғары сезімталдыққа ие. Изопарафин майларының сапасы 5.6.3.1-кестеде келтірілген. Олардың базасында жоғары сапалы гидравликалық, трансмиссиялық және арнайы майлар алынады.

Кесте 5.6.3.1- Гидроизомерленген базалық майлардың сапа көрсеткіштері.

| Көрсеткіш | май |  |
| --- | --- | --- |
|  | аз тұтқыр | орта тұтқыр |
| 200С кезіндегі тығыздығы, кг/м3 | 818 | 832 |
| Сыну көрсеткіші,n20d | 1,4580 | 1,4630 |
| Қату температурасы, 0С | -52 | -18 |
| 1000Скезіндегі кинематикалық тұтқырлығы,мм2/с | 3,3 | 7,02 |
| Тұтқырлық индексі | 143 | 144 |

Технологиялық режим төменде келтірілген:

| Температура, 0С | 360 - 400 |
| --- | --- |
| Қысым, МПа | 4 - 7 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 0,5-1,5 |
| СҚГайналым еселігі, нм3/м3,шикізат | (1500-2000):1 |
| Реакцияға 100% сутегінің шығыны, % масс.шикізатқа | 0,5-1,0 |

Гидроизомеризация процесін пайдалануды шектейтін маңызды фактордың бірі  шикізат құрамында күкірт пен азот қосылыстарына катализаторлардың жоғары сезімталдығы болып табылады. Осыған байланысты, бұл процесс үшін майлы гидркрекинг өнімдері немесе жоғары қысымда гидркрекингтің отын қалдықтары, селективті тазартудағы гидротазартылған рафинаты, гач және басқалары, парафинді көмірсутектерің құрамы жоғары және азот пен күкірттің аз мөлшерлі (тиісінше 10 және 100 млн-1 дейін)  өнімдеріең қолайлы шикізат болып саналады.Төменде жоғары парафинді шикізатты каталитикалық гидродепарафинизациялау (ГД) және гидроизациялау (ГИ) процестерінің көрсеткіштерін салыстыру үшін берілген:

ГД                       ГИ

Парафиндердің конверсиясы, %..............До 100                До 100

Шығу.% (масс.):

газдың.......................................................5-10                        0-5

бензинді фракция………......................10 - 15                       5-10

дизель фракциясы..................................5 - 10                       5 - 10

май фракциясы......................................65-75                      80 - 85

Май тұтқырлығының индексі … Бастапқыдан төмен

Бастапқыдан жоғары

Гидроизомеризациялау кезінде майлы фракцияның шығуы гидродепарафинизациямен салыстырғанда айтарлықтай жоғары екенін атап өту қажет.

"Chevron" компаниясы изокрекинг деп аталатын процесті әзірледі,онда н- парафиндердің гидроизомеризациясы мен гидрокрекинг процестерін қосты, бұл төмен қататын дизельді фракцияларды қоса бір уақытта алынатын жоғары индексті майлау майларының максималды шығуын қамтамасыз етеді.

Бұл процесте н-парафиндерді гидроизомеризациялау реакциясы крекингтен басым болады, олар онда ыдырайды. Нәтижесінде мақсатты өнімдердің шығуы айтарлықтай артады,ал олардың фракциялық құрамы н-парафин гидрокрекингіне қарағанда неғұрлым ауыр болып сақталады. Бұл технология хош иісті көмірсутектерді сутегімен қанықтыру және н-парафинді көмірсутектерді изомеризациялау мүмкіндіктерінің қажетті үйлесімін алуға мүмкіндік береді. Процесс 10МПа қысымда және 400-420°С температурада өтеді.

Кесте 5.6.3.2- СГК-1 катализаторындағы түрлі фракцияларды гидродепарафинизациялау процесінің сипаттамасы.

| Көрсеткіш | Каталитикалық крекингтің жеңіл газойльі |  | Отынның тікелей айдалатын фракциясы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шикізат | өнім | шикізат | өнім |
| Процестің температурасы, °С | - | 315 | - | 320 |
| Қайнау шегі, °С | 166-282 | 165-284 | 195-359 | 166-348 |
| н-алкандардың құрамы, % | 21 | 0 | 1,7 | 3 |
| Шығу, % масс. |  |  |  |  |
| газ | - | 1,2 | - | 9,4 |
| мақсатты фракция | - | 74,2 | - | 83,8 |
| Температура, °С |  |  |  |  |
| кристалданудың басталуы | -36 | -60 | - | - |
| қату | - | - | -12 | -50 |

5.6.2-кестеде СГК-1 катализаторындағы керосинді және дизельді фракцияларын гидродепарафинизациялау нәтижелері келтірілген.н-алкандардың ыдырауы кезінде катализатор жоғары селективтілігімен және белсенділігімен сипатталады.

ВНИИНП-да парафинді және күкіртті отын дистилляттарын бір мезгілде гидротазалау мен гидродепарафинизациялауды және де бір сатыда күкірт пенқату температурасы талаптар бойынша бекітілген реактивті және дизель отындарыналуын қамтамасыз ететін БФК бифункционалды катализаторы әзірленді. БФК катализаторында Батыс Сібір мұнайының дизельді фракцияларын бір мезгілде гидродепарафинизациялау және гидротазалау процесінде 74-85% шығатын дизель отынының арктикалық немесе қысқы сорттарын алуға болады.

Гидродепарафинизацияны май фракцияларынан және олардың рафинаттарынан қату температурасы төмен майларды өндіру үшін де пайдаланады. Процесс 300 - 430°С температурада, 2-10МПа қысымда, шикізаттың көлемдік жылдамдығы 0,5 -2 сағ-1 кезінде жүргізіледі. Майдың шығуы 80-87 % құрайды.  Гидродепарафинизат сапасы бойынша еріткіштермен төмен температуралы депарафинизациядан алынатын майларға ұқсас. Майдың қату температурасы + 6°С - (40-50)°С дейін төмендеуі мүмкін.

ВНИИНефтехимде каталитикалық риформинг пенселективті гидрокрекингтіңтиімді аралас процесі әзірленді,оған селектоформинг атауын берді.Процесс келесі жағдайларда селективті гидрокрекинг катализаторында риформат пен оның рафинатын гидроде-парафинизациялаудан тұрады: температура 360°С-қа жуық, қысымы 3МПа, көлемдік жылдамдығы 1,0 сағ-1 және СҚГайналым жиілігі 1000 м3/м3.н-алкандардың С7-С9 селективті гидрокрекингінің нәтижесінде бензиннің октанды саны 10-15 пунктке өседі.

5.7. Вакуумдық газойльдің жеңіл гидркрекингі.

Автобензинмен салыстырғанда дизель отынына қажеттіліктің өсуінің тұрақты тенденциясына байланысты, 1980 жылдан бастап шетелде каталитикалық крекинг үшін аз күкіртті шикізатпен бір мезгілде дизель отынының едәуір мөлшерін алуға мүмкіндік беретін вакуумдық дистилляттардың жеңіл гидркрекингі (ЖГК) қондырғыларын өнеркәсіптік іске асыру басталды. ЖГК процестерін енгізу алдымен каталитикалық крекинг шикізатын гидротұзсыздандыру қондырғысын қайта жаңарту болды, содан кейін арнайы жобаланған жаңа қондырғыларды салу жүзеге асырылды.

ЖГК процесінің технологиясы ВНИИНП-да 70-ші жылдардың басында әзірленген болатын, алайда әлі күнге дейін ТМД елдерінде өнеркәсіпте пайдаланбады.

Гидротұзсыздандыру нұсқасымен салыстырғанда ЖГК процесінің артықшылықтары:

- мотор отынына сұраныстың конъюнктурасына байланысты дизель:бензин отындарының арақатынасын оңай өзгертуге (реттеуге) мүмкіндік беретін жоғары технологиялық икемділік: ЖГК қондырғысын пайдалана отырып, не дизель отынына барынша айналу режимінде, не каталитикалық крекинг шикізатының ең көп мөлшерін алу мақсатында терең тұзсыздандыру режимінде;

- ЖГК кезінде дизель отынын алу есебінен тиісінше каталитикалық крекинг қондырғысының қуатын түсіреді, бұл қайта өңдеуге басқа шикізат көздерін тартуға мүмкіндік береді.

350-500°С вакуумдық газойльдің ЖГК бір сатылы жүретін отандық процесін АНМЦ катализаторында 8МПа қысымда, 420-450°С температурада, шикізаттың көлемдік жылдамдығы 1,0-1,5 сағ-1 және СҚГ-ның айналым жиілігі 1200 м3/м3 жуық болғанда жүргізеді.

Металдардың құрамы  жоғары шикізатты қайта өңдеу кезінде ЖГК процесі көп қабатты реакторда катализаторлардың үш түрін пайдалана отырып, бір немесе екі сатыда жүргізеді: гидрогеметаллизация үшін кең кеуекті (Т-13), гидротұзсыздандыру активтілігі жоғары (ГО-116) және гидрокрекинг үшін цеолит құрамды (ГК -35) катализаторлар.Вакуумдық газойльдің ЖГК процесінде құрамында 0,1% күкірт және қату температурасы - 15°С жазғы дизель отынын 60% - ға дейін алуға болады (5.9-кесте).

ЖГК - тің бір сатылы процесінің кемшілігі оның жұмыс циклінің қысқалығында (3-4 ай).ВНИИНП-тің әзірлеген келесі нұсқасы Г - 43-107у типті каталитикалық крекинг қондырғысымен біріктіру үшін - 11 ай регенерация аралық циклі бар екі сатылы  ЖГК ұсынылады.

5.8. 15 МПа кезіндегі вакуумдық дистилляттың гидрокрекингі.

Гидрокрекинг тиімді әрі жағдайларға икемді каталитикалық процесс болып есептеледі,мотор отындарының кең ассортиментін ала отырып,осы және басқа да отындардың заманауи талаптары мен қажеттіліктеріне сәйкес вакуумдық дистилляттарды (ВДГК) терең өңдеу проблемасын кешенді шешуге мүмкіндік береді.

Шетелде (әсіресе АҚШ, Батыс Еуропа және Жапония МӨЗ) 15 - 17 МПа қысым кезінде ВДГК процестері кеңінен дамыды,ол көбінесе бензин алуға бағытталған (мынадай төрт фирма әзірлеген: "ЮОП", "ФИН", "Шелл" және "Юнион Ойл").Біздің елдегі ВДГК процесінің экономикалық тиімділігін бағалау 10-12 МПа қысым кезінде дизель отынын және 15 МПа қысым кезінде реактивті отындарды басым ала отырып, осы процесті іске асырудың орындылығын куәландырады. Екі отандық модификация технологиясы: бір және екі сатылы ВДГК процестері (68 - 2к және 68-Зк процестеріне сәйкес) ВНИИНП-да әзірленді. ВДГК бір сатылы процесі 2 млн-1 аспайтын металл құрамды  350-500 °вакуумдық газойльдердің өңделуі Ресейдің бірнеше МӨЗ-де іске асырылды.

Вакуумдық дистилляттардың бір сатылы гидрокрекинг процесі катализаторлардың бірнеше түрінде көп қабатты (бес қабатқа дейін) реакторда жүргізеді.Әр қабаттағы температура градиенті 25°С аспауы үшін, катализатордың жекелеген қабаттарының арасына салқындатқыш СҚГ (квенчинг) енгізіледі және газ бен реагент ағынының арасындағы жылу және массалық алмасуды және катализатор қабатының үстінде газды сұйықтық ағынның біркелкі таралуын қамтамасыз ететін контактілі - тарату құрылғылары орналастырылған.Реактордың жоғарғы бөлігі ағынның кинетикалық энергиясын сөндіргіштермен, торлы қораптармен және коррозия өнімдерін ұстауға арналған сүзгілермен жабдықталған.

Кесте 5.8.1 - Жеңіл гидрокрекинг процестерінің көрсеткіштері.

| Көрсеткіш | ВНИИНП |  | UOP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бір сатылы | екі сатылы |  |
| Қысым, МПа | 5 | 5 | До 7 |
| Температура, °С |  |  |  |
| Iкезең | 420-450 | 350-380 | 441-468 |
| II кезең | - | 380-420 | - |
| Түсті, %: |  |  |  |
| шикізат | 100 | 100 | - |
| сутегі | 0,9 | 1,1 | - |
| Барлығы | 100,9 | 101,1 | - |
| Алынған,, %: |  |  |  |
| күкіртті сутегі + аммиак | 1,6 | 1,6 | - |
| көмірсутекті газдар | 2,5 | 2,4 | - |
| бензин | 1,8 | 1,5 | 2 |
| жазғы дизель отыны | 34,2 | 43,4 | 24,7* |
| Каталитикалық крекингтің шикізаты | 59,8 | 51,2 | 69,2 |
| Жоғалту | 1,0 | 1,0 | - |
| Барлығы | 100,9 | 101,1 | - |

5.8.1 – суретте вакуумдық дистилляттың 68-2к бір сатылы гидркрекингі қондырғысының параллельді жұмыс істейтін екі секцияларының бірінің принципті технологиялық сұлбасы келтірілген (дизельдік нұсқа бойынша өнімділігі жылына 1 млн.т/жыл немесе реактивті отыналу кезінде 0,63 млн. т/жыл).

Шикізат (350 - 500°С) және рециркуляцияланатын гидрокрекинг – қалдық ВСГ-менараластырылады, алдыменжылуалмастырғыштарда, соданкейін П-1 пешінде реакция температурасына дейін қыздырылады жәнеР-1 (Р-2 жәнет.б.) реакторларынатүседі.

Сурет 5.8.1. Вакуумдық газойльдің бір сатылы гидркрекингін орнатудың принципті технологиялық сұлбасы; I - шикізат; II - СҚГ; III - дизель отыны; IV-жеңіл бензин; V-ауыр бензин; VI-ауыр газойль; VII - ГФҚ - дағы көмірсутекті газдар; VIII - үрлемелі газдар; IX - МЭА регенерацияланған ерітіндісі; X - регенерацияға МЭА ерітіндісі; XI-су буы.

Реакциялық қоспа шикізаттың жылу алмастырғыштарында салқындатылады, әрі қарай ауа тоңазытқыштарында және 45-500С температурамен жоғары қысымды С-1 сепараторына түседі, онда СҚГ-ға және тұрақсыз гидрогенизатқа бөлінеді. К-4 абсорберіндегі СҚГ H2S-тен тазарғаннан кейін компрессорменциркуляцияға жіберіледі. Тұрақсыз гидрогенизат редукциялық клапан арқылы төмен қысымды С-2 сепараторына түседі, онда көмірсутегі газдарының бір бөлігі бөлінеді, ал сұйық ағын жылу алмастырғыштар арқылы көмірсутегі газдарын және жеңіл бензинді айдау үшін К-1 тұрақтандыру бағанасына беріледі. Тұрақты гидрогенизат одан әрі К-2 атмосфералық бағанасында ауыр бензинге, дизель отынына (буланған К-3 бағанасы арқылы) және >3600С фракцияға бөлінеді,оның бір бөлігі рециркуляция ретінде қызмет етсе, ал баланстық мөлшері – пиролизмайлайтын майлардың негізі мен т.б.үшін шикізат ретінде болады.

5.8 - кестеде гидрокрекинг-қалдық рециркуляциясымен бір не екі сатыда жүретін  ВДГК материалдық балансы берілген (процесс режимі: қысым 15МПа, температура 405-410°С, шикізаттың көлемдік жылдамдығы 0,7 сағ-1, СҚГ айналым жиілігі 1500 м3/м3).

ВДГК отандық және шетелдік қондырғыларында өнімдердің шығуы бойынша салыстырмалы көрсеткіштері 5.10-кестеде келтірілген.

Кесте 5.10 - ВДГК процесінің бір не екі сатылы нұсқасында орташа дистилляттарды алу процесінің сипаттамалары.

| Көрсеткіш | Отын түрі |  |
| --- | --- | --- |
|  | дизельді | реактивті |
| Шикізат: |  |  |
| тығыздығы, г/см 3 | 0,905/0,909* | 0,894/0,909* |
| Б.қ.-с.қ. | 282-494/350-500 | 250-463/350-550 |
| Құрамы |  |  |
| күкірт, % масс. | 2,75/2,55* | 1,8/2,55* |
| азот, ррт | 940/695* | 1000/695 |
| Шығу, шикізатқа % |  |  |
| H,S | 3,03/2,20 | 2,03/2,20 |
| С1+С2 | 0,40/0,58 | 1,47/0,60 |
| С3+С4 | 0,79/3,40 | 4,10/3,77 |
| жеңіл бензин | 1,28/7,48 | 9,10/14,09 |
| ауыр бензин | 8,53**/12,44 | 13,50/16,92 |
| реактивті отын | - | 73,33/60,52 |
| дизель отыны | 88,03/75,36 | - |
| Жиыны: | 102,06/101,46 | 103,53/103,10 |
| Сутегі шығыны, м3 /т | 231/282 | 277/347 |
| Реактивті отын: |  |  |
| тығыздығы, г /см3 | - | 0,788/0,795 |
| қату температурасы, 0С | - | -55/-60 |
| жанбайтын жалынның биіктігі, мм | - | 27/25 |
| Дизель отыны: |  |  |
| тығыздығы, г /см3 | 0,842/0,820 | - |
| цетан саны | 54/58 | - |
| қату температурасы, °С | -18/-30 | - |
| күкірт құрамы, ррт | 100/10 | - |

*Қайнау температурасы 10% - 403°С газойльге арналған деректер

** Кең бензин фракциясы.

Гидрокрекинг процестерінің кемшіліктері олардың металл сыйымдылығының үлкенлігі, қаржылай және пайдалану шығындарының өсуі, сутегі қондырғысы мен тіпті сутегінің құнының артуы болып табылады.

Кесте 5.11 - Отандық және шетелдік қондырғылардағы вакуумдық газойльдің гидрокрекинг процестерінің көрсеткіштері.

| Көрсеткіші | Юнибон (UOP) | 68-2К (ВНИИНП, ВНИПИнефт) | Юникрекинг (Union Oil) | 68-ЗК (ВНИИНП, ВНИПИнефт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кезеңдер саны | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Қысым, МПа | 17 | 15 | 17 | 15 |
| Температура, °С | 410-440 | 400-440 | 360-420 | 360-420 |
| Шығуы, % |  |  |  |  |
| реактивті отын |  |  |  |  |
| 1 түрі (165-270 °С) | 57,9-61,9 | 62 | 63,7 | 68 |
| 2 түрі (135-270 °С) | 72,8-72,9 | - | - | 70 |
| дизель отыны (ДЗ) | 72,9-73,1 | 71 | - | 72,2 |

5.9. Тұтқырлығы жоғары май шикізатының гидрокрекингі.

Соңғы жылдары жоғары индексті базалық майды алу үшінтұтқырлығы жоғары май дистилляттары мен деасфальтизаттардың гидркрекинг процестері кеңінен қолданылады.Май шикізатын терең гидрирлеу  арқылы тұтқырлық индексін 50 - 75-тен 95 -130 пунктке дейін арттыруға, күкірт мөлшерін С = 2,0-ден 0,1% - ға дейін және одан да төмен кемітуге, кокстануын азайтуға және қату температурасын төмендетуге мүмкіндік береді.Технологиялық режимді және гидрокрекинг катализаторын таңдай отырып, кез келген мұнайдан тұтқырлығы жоғары индексті май алуға болады.

Гидркрекинг майлары тауарлық көп функциялды (барлық маусымдық) мотор майларының, сондай-ақ бірқатар энергетикалық (мысалы, турбиналық) және индустриялық (трансмиссиялық) майлардың жоғары сапалы негізін білдіреді. Гидрокрекинг майларында табиғи тотығу ингибиторлары жоқ, себебі процестің қатаң жағдайларында олар химиялық өзгерістерге ұшырайды. Сондықтан гидрокрекинг майына антиоксидті қоспалар енгізеді. Майлардың шығуы мен сапасы гидрокрекинг жағдайларына, катализатордың түріне және шикізаттың табиғатына байланысты. Гидрокрекингтелген майдың шығуы әдетте 70% массадан аспайды, ал тұтқырлық индексі 110 - тан жоғары май 40-60% массаны құрайды.

Мақсатты өнімдердің шығуын арттыру үшін гидрокрекинг көбінесе 2 кезеңде жүзеге асырылады. АНМ катализаторы қатысында бірінші кезеңде (420-440°С температурада және 20 - 25МПа қысымда) полициклді қосылыстарды гидротұзсыздандыру мен гидрирлеу жүргізіледі. Екінші кезеңде (320-350°С температурада және 7-10МПа қысымда) бифункционалды катализаторларда н-алкандарды гидроизомеризациялау жүзеге асырады. Изопарафиндер қалыпты құрылысты парафиндеріне қарағанда айтарлықтай төмен температурада қатып қалатындықтан, гидроизомеризация процесі май фракцияларының қату температурасын төмендетеді және еріткіштермен депарафиндеу операциясын болдырмайды.

5.10. Қалдық шикізаттың гидрокрекингі [1-5,7,9].

Мұнай қалдығының 25-30% құрайтын мұнайдың ауыр жоғары молекулалық бөлігі оны өңдеуді тереңдету проблемасын тиімді шешу үшін негізгі резерв болып табылады. Қазіргі уақытқа дейін мұнай қалдықтарының (гудрон, асфальт) едәуір үлесі көбінесе жылу электр станцияларының, қазандықтардың және бойлер қондырғыларындағы оттықтарда жағылатын қазандық отын ретінде гидрожақсартусыз пайдаланылды.

Күкіртті қазандық отындарды жағу кезінде қоршаған ортаны ластанудан қорғауға қойылатын барлық талаптар аз күкіртті қазандық отындарды алу процестерін әзірлеу бойынша кең ғылыми-зерттеу жұмыстарын өрістетудің басты себебі болып табылды.60-жылдары вакуумдық дистилляттарды гидротұзсыздандыру  және кейіннен оларды гудронмен араластыру жолымен күкірттің құрамы төмен қазандық отындарын алу мақсатында процестердің түрлері пайда болды.

Кейіннен, күкірт құрамына нормалар қатаңдаған кезде, мұндай технологиялар құрамында 1% - дан кем күкірт бар қазандық отындарын алуды қамтамасыз ете алмады.Ауыр мұнай қалдықтарын терең жақсарту қажеттілігі туындады .

Бұған дейін атап өтілгендей, гидрокаталитикалық үдерістерді жақсарту мен мұнай қалдықтарын терең өңдеу кезінде шикізат құрамындағы металдармен катализаторлардың қайтымсыз улану проблемасына байланысты ерекше қиындықтар туындады. Металдардың құрамына байланысты мұнай қалдықтарын гидрожақсарту процестерініңөнеркәсіптік технологиясының көптеген нұсқалары пайда болды. Ең алдымен ванадий мен никель: әртүрлі тәсілдермен алдын ала деметаллизациялаумен немесе арнайы дайындықтарсыз катализатордың стационарлық немесе қозғалмалы қабаты бар реакторларда бір және көп сатыда өтуі. Өнеркәсіптік реализация үшін псевдо жаншылған қабаттыкатализатор қатысында қалдық шикізаттың гидрокрекинг пен гидротұзсыздандыру процестеріең перспективті процестер болып есептеледі. Дегенмен, бірқатар елдердің мұнай өңдеу салаларынаосы процесті енгізе отырыпаппаратуралық ресімдеуде, технологиялық икемді және аз капиталды қажетсінетін айтарлықтай қарапайым стационарлық қабатты катализатор қатысында гидротұзсыздандыру мен гидрокрекинг процестерінің біршама артықшылықтары байқалды.

Гидротұзсыздандырылған мұнай қалдықтарын қайта терең өңдеу елеулі технологиялық проблема болып табылмайтынын атап өту керек. Мәселен, күкірті аз қазандық отын ретінде оларды пайдаланбаса, оларды гидрокрекингпен немесе каталитикалық крекинг қондырғыларыменқайта өңдеуге болады. Мұндагидрокрекинг деметализация және гидротұзсыздандыру процестерімен біріктірілуі мүмкін немесе гидрокрекингтің қосымша қалдық реакторымен қондырғыға дейін олармен, мысалы, "Хайвал" процесімен біріктірілуі мүмкін (суретті қараңыз 5.10.1). Гидрокрекингтің қосымша реакторын "Хайвал" процессінің реакторлық блогына байланыстырудың принципті сұлбасы 10.10.1 суретте келтірілген.

Сурет5.10.1"Хайвал" процесіне Р-6 гидрокрекинг реакторын байланыстыру схемасы»

5.11. Ауыр мұнай қалдықтарын қайта өңдеудің каталитикалық емес гидротермиялық процестері (гидровисбрекинг, гидропиролиз, дина-крекинг, донорлық-сольвентті крекинг).

АМҚ өңдеудің термиялық процестерінің негізгі құндылығы ретінде каталитикалық процестермен салыстырғанда азқаржы салымдары мен эксплуатациялық шығындарды атап өткен жөн. Мұнай өңдеуде оларды пайдалану ауқымын айтарлықтай шектейтін басты кемшілік, АМҚ-ның шектеулі айналу тереңдігі және дистиллятты өнімдердің төмен сапасы болып табылады.Олардағы дистиллятты өнімдер мен газдардың жоғары шығулары мен сапасы каталитикалық крекинг процестеріне тән. Алайда, катализаторлардың үлкен шығынына байланысты қаржылай да, эксплуатация шығындарды ескеру қажетт. Сонымен қатар, каталитикалық крекинг процестері тек салыстырмалы қолайлы шикізатты - газойльдерді және 10% массадан төмен кокстелетін,құрамында 30 мг/кг дейінгі ауыр металдар бар қалдықтарды өңдеуге бейімделген.АМҚ қайта өңдеу тереңдігіне және алынатын өнімдердің сапасына қатысты гидрогенизациялық процестер, әсіресе гидрокрекинг универсальді болып келеді. Бірақ гидрокрекинг шамадан тыс жоғары қысымдар мен жоғары температураларда демек, ең көп қаржыны және пайдалану шығындарында процесті жүргізуді талап етеді. Сондықтан соңғы жылдары гидротермиялық процестер деп аталатын термиялық крекинг пен каталитикалық гидрокрекинг арасындағы аралық типтегі процестерді әзірлеу үрдісі байқалады. Олар сутегі ортасында, бірақ гидрокрекинг катализаторын қолданбай жүргізіледі. Гидротермиялық процестер гидроөңдеу тереңдігімен біршама шектелетіні анық,бірақ АМҚ-да металдардың құрамына қатысты шектеулерден айырылады.Олар үшін термиялық крекинг пен гидрокрекинг арасындағы орташа өнім сапасы мен қаржылай және пайдалану шығындарының көрсеткіштері тән.Қазіргі заманғы гидротермиялық процестердің аналогтары көмірді күйдіру үшін екінші дүниежүзілік соғыс алдында пайдаланылған, бұл ретте ондағы металдар гидрокрекинг катализаторының рөлін орындады.Гидротермиялық процестерге гидровисбрекинг, гидропиролиз, дина-крекинг және донорлық-сольвентті крекинг жатады.

Гидровисбрекингтің висбрекингпен де, каталитикалық гидрокрекингпен де ұқсастығы бар, ол туралы процестің атауы куәландырады. Процесс гидрокрекинг сияқты температура мен байланыс уақыты кезінде сутегінің рециркуляциясымен катализаторсыз жүзеге асырылады.Процесс тек жоғары қысым кезінде ғана жүргізіледі, кокстануы білінбейді,өйткені мұнай қалдықтарындағы сутектің ерігіштігі және гидровисбрекинг реакциясының жылдамдығы артады.Мысалы, "Лурги" фирмасының гидровисбрекинг процесі 380 - 420 °С температурада және 12 -15 МПа қысымда жүзеге асырылады. Гудронның айналу дәрежесі 60-66 % массаны құрайды.Процесс пилоттық қондырғы ауқымында сыналды. Олардың материалдық балансы мен өнім сапасы бойынша деректер жоқтың қасы.

Қазіргі таңдаБашНИИ НП гидровисбрекингтің отандық нұсқасы әзірленді.Батыс-Сібір мұнайының гудронын пилоттық қондырғыда жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде процесті технологиялық параметрлердің мынадай оңтайлы мәндері кезінде жүргізу орынды екендігі анықталды: температура - 500°С, қысым - 5МПа, сутегі айналымының жиілігі - 750 HM3HM3 шикізат және шикізаттың көлемдік жылдамдығы-0,3сағ-1.Процестің келесі материалдық балансы алынды, % масс: газ-11,0; бензин - 6,3; жеңіл газойль (160 - 340°С) - 25,2 және қалдық > 340°С-53,5. Сутекті тұтыну шамамен 1% массаны құрайды. Гидровисбрекинг қалдығы (>340 °С) 1,2% масса, күкірт (бастапқы гудронда 2,3% массабар.) және қазандық ретінде пайдаланылуы мүмкінМ100(ВУ80.с=16).

Гидропиролиз термиялық пиролиз сияқты жоғары температурада (> 500°С) және қысымда (> 10 МПа) және бірнеше секундтан бір минутқа дейін байланыс уақыты кезінде, бірақ сутегі ортасында жүргізіледі. Гидропиролиз модификацияларының бірі-"Хайдрокарбон рисерч"фирмасы әзірлеген дина-крекинг процесі болып табылады.

Дина-крекинг жоғары коксталатын және құрамында металдар, азот және күкірті бар әртүрлі қалдық шикізатты өңдеуге мүмкіндік береді. Процесс жалған күйдірілген қабаты және инертті микросфериялық адсорбенттің ішкі рециркуляциясы бар үш секциялы реакторда жүргізіледі.Реактордың жоғарғы секциясында шамамен 540°С температурада және 2,8МПа қысымда ауыр шикізаттың гидропиролизі жүзеге асырылады.Буландыру аймағы арқылы шөгінді коксі бар тасушы реактордың төменгі секциясына түседі, мұнда сутек құрамды газдың (СО және Н2 қоспасы) түзілуімен 1000°С температурада бу-оттегі қоспасымен коксты газдандыру жүргізіледі.Соңғысы буланған секция арқылы жылу тасымалдағыштың жоғарғы қабатына түседі, ол гидропиролиз (гидрокрекинг) реакцияларының өтуі үшін қажетті сутегінің концентрациясын қамтамасыз етеді. Осылайша, осы процесте шикізаттың гидротермолизі сутегі сырттан жіберілмей жүзеге асырылады. Регенерацияланған жылу тасымалдаушы-адсорбент бұдан әрі пневмокөлікпен реактордың жоғарғы секциясына беріледі.

Дина-крекинг процесі құрамында олефиндер мен бензині аз газдардың жоғары шығуымен, дистилляттардың гидротұзсыздануы мен диендердің гидрирленіумен сипатталады.Орта дистилляттардың рециркуляциялы нұсқасы бойынша Калифорния мұнайының гудронын қайта өңдеу кезіндегі процестің болжамды материалдық балансы (%масс . ) келесі түрде берілген: отын газы - 32,5 , нафта (0-204°С) - 43,3; орташа дистилляттар (204 - 371°С) - 4,4, ауыр дистилляттар (> 371°С)-24,3. Донорлық-сольвенттік процестер бұрын көмірді күйдіру үшін қолданылған технология, ал 50-ші жылдары "Варга" (ВНР) процесінде қолдануға негізделген. Бұл-сутегі доноры мен бір рет қолданылатын катализатордың қатысуымен орташа дистилляттардың гидрокрекингі.Қазіргі уақытта АҚШ және Канаданың түрлі фирмалары әртүрлі атаудағы донорлық-сольвентті процестердің бірнеше нұсқаларын әзірледі:олар  донорлық-сольвентті висбрекинг ("Лурги"), битуминозды көмірді донорлық қайта өңдеу ("Галф Канада"), донорлық-сольвентті крекинг ("Петро-Канада"), донорлық висбрекинг ("Ecsson") және т. б. Бұл процестерде АМҚ еріткішпен (сольвентпен) - сутегі донорымен араластырылады, мұнда ол нафтенді көмірсутектердің фракцияларын жиі пайдаланады, ал каталитикалық гидрирленуге оңай қабілетті таза нафтендерді (мысалы, тетралин)-сирек пайдаланады.Олай болса, араласқан компонент бір уақытта екі функцияны орындайды: ауыр мұнай қалдықтарының жақсы еріткіші және сутегі доноры.

"Галф Канада "фирмасының донорлық - сольвенттік процесінде ауыр немесе битуминозды мұнайдың гудроны (> 500 °С) 3,5 - 5,6 МПа қысым кезінде сутегі донорымен араластырылады да 410 - 460 °С температураға дейін қыздырылатын түтікті пешке және одан әрі - белгілі бір уақыт бойы сақталып шығарылатын реакторға (кокинг-камера) беріледі. Донорлық-сольвентті крекинг өнімдері содан кейін сепараторда және атмосфералық бағанада газға, нафтаға және орташа дистилляттарға фракцияланады.Соңғы өнімі арнайы блокта қарапайым технология бойынша гидрирлеуден кейін стандартты катализаторлардың қатысуымен сутегі доноры ретінде рециркуляцияға түседі. Атмосфералық бағананың қалдығы вакуумдық газойль мен қалдықты ала отырып, вакуумдық айдауға жіберіледі. Гудронның донорлық-сольвентті крекингінің пилоттық қондырғысында өнімдердің келесі шығулары алынды, % масс: газ - 5,2; нафта - 23,7; атмосфералық газойль - 7,7; вакуумдық газойль - 30; вакуумдық қалдық-33,1.

Ұсынылатын әдебиет

1. Орочко Д.И., Сулимое А.Д., Осипов Л.Н. Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке. Химия,1971, -192с.

2. Капустин В.М., Гуреев А.А. Технология переработки нефти и газа. Ч.II. Деструктивные процессы - М.: Химия,2002, -354 с.

3.  Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти.Учебное пособие,Уфа,Гилем,2002-672с.

4. Берг Г.А., Хабибуллин С.Г. Каталитическое гидрооблагораживание нефтяных остатков.Л.: Химия,1986, -193с.

5. Калечиц И.В.Химия гидрогенизационных процессов в переработке топлив. Химия,1973,-336с.

6. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти технологические и экологические аспекты. М., Изд.«Техника», 2001,-385с.

7. Капустин В.М., Чернышева Е.А. Основные каталитические процессы переработки нефти. - М.Калвис,2006, -116с.

8. Вержичинская С.В., Диагуров Н.Г.,Синицин С.А.Учебное пособие.Химия и технология нефти и газа. М. Информ,2007,-401с.

9. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. Часть вторая. М., «Химия», 1980.-328с.,1968-376с.

10. Суханов В.П.Каталитическиепроцессы в нефтепереработке. М., «Химия», 1979,-344с.

11. Петров А.А. Каталитические изомеризация углеводородов. М. Изд.АН СССР,1960, -217с.

12. Бурсиан Н.Р. Технология изомеризации парафиновых углеводородов.–Л.: Химия,1985, -192с.

13. Боруцкий П.Н., Никитина Г.И., Подклетнова H.M. и др. Кинетические закономерности низкотемпературной изомеризации н-пентана на катализаторе НИП-ЗА // Нефтяное хозяйство. 2005, № 2, С.110-114.

14. Киллингворт М., Хантер М.Технология изомеризации легкой нафты (UOP) в СНГ.Москва, Семинар, 2005г.

15. Соловьев A.C. Технология получения компонента бензинов с пониженным содержанием бензола и ароматических углеводородов С9+ на основе риформата // Дис. кандидата техн. наук, 2003г.

16. Процесс ХайСАЙКЛ - Юникрекинг (HyCCLE - Unicracking) фирмы «UOP» Конференция UOP. М., 2004г.

17. Омаралиев Т.О.Специальная технология производства топлив из нефти и газа.Астана, фолиант,2004, -296с.

18. Радченко Б.Д.,Нефедов Б.Д.,АлиевР.Р.Промыленные катализаторы гидрогенизационных процессов нефтепреработки. -М.: Химия, 1987,-304 с.

19. Сулимов А. Д. Каталитический риформинг бензинов. - М.: Химия, 1973, 152с.

20. Сидорин В.П. Комбинированные устаноки ЛК-6У. М.: Химия, 1985,-80с.

21. Справочник нефтепереработчика. / Под ред. Г.А.Ластовкина, Е.Д. Радченко, А.Г. Рудина. - Л.: Химия, 1986, 648с.

22. Промышленные установки каталитического риформинга/Под ред.Г.А.Ластовкина. Л.:Химия,1984, -232с.

23.Средин В. А, Тарасенко П. В. Оборудование и трубопроводы установок каталитического риформинга и гидроочистки. - Л.: Гостоптехиздат, 1963, -259с.

24. Сулимое А. Д. Производство ароматических углеводородов из нефтяного сырья. -М.:Химия,1975,304с.

25. Капустин В.М, Свинухов А.Г., Рубинштейн А.И. Катализаторы переработки нефтяного сырья. - М.: МИНХиГП, 1990, -162 с.

26. Опыт пуска и освоения установок каталитического риформинга. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1974, -66с.

27. Вихман Г.Л., Круглое С.А. Основы конструирования аппаратов и машин НПЗ. - М.: Машиностроение, 1978, 328с.

28. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. Справочник. Под ред. Е.Н. Судакова - М.: Химия, 1979, -568 с.

29. Скобло А.И., Трегубова И.А., Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1982, -584 с.

30. Осинина О.Г.Технологический расчет реактора установки каталитического риформинга.- М.: МИНХ и ГП, 1971, -27 с.

31. Нагиев М.Ф.Химия,технология и расчет процессов синтеза моторных топлив. Т.I.-Баку: АН АзССР, 1961, с. 35, 40.

Мазмұны

| Алғысөз | 5 |
| --- | --- |
| Кіріспе | 6 |
| I Тарау. Мұнай шикізатын өңдеудің гидрокаталитикалық процестері | 8 |
| 1.1 Мұнай өңдеу мен мұнай химиясындағы гидрогенизациялық процестерді қолдану | 8 |
| 1.2 Мұнай шикізатының гидрогенизациялық процестерінің технологиясына әсер ететін және теориялық негіздері | 11 |
| 1.3 Гидрокаталитикалық процестер реакциясының химизмі, термодинамикасы және кинетикасы. | 14 |
| 1.4 Гидрокаталитикалық процестердің катализаторлары, олардың әсер ету механизмі. | 17 |
| 1.5 Өнеркәсіптік қондырғылардың гидрогенизациялық процестерін басқару негіздері. | 19 |
| II Тарау. Бензиндердің гидрокаталитикалық изомеризациясының өнеркәсіптік процестері. | 21 |
| 2.1 Бензиндерді гидрокаталитикалық изомеризациялау процесінің мақсаты және атқаратын рөлі. | 21 |
| 2.2. Жеңіл парафинді көмірсутектерді изомеризациялау процесінің химиясы мен реакция механизмі. | 22 |
| 2.3 Бензинді фракцияны изомеризациялау процесінің катализаторлары | 26 |
| 2.4. Бензинді фракцияны изомеризациялау процесін жүргізу кезіндегі әсер ететін негізгі факторлар мен параметрлер | 29 |
| 2.5. Бензинді фракцияның гидрокаталитикалық изомеризациялаудың өнеркәсіптік процестері | 31 |
| 2.6. Бензиндердің пентан-гексан фракциясын гидрокаталитикалық изомеризациялау өнеркәсіптік процессінің технологиясы | 38 |
| 2.7. Жеңіл бензинді фракцияның каталитикалық изомеризациясы | 44 |
| III Тарау. Мұнайдың бензинді ракцияларының каталитикалық риформинг процесі | 52 |
| 3.0. Каталитикалық риформинг процесінің теориялық негіздері мен технологиясы | 52 |
| 3.1. Каталитикалық риформинг процесінің химизмі мен термодинамикасы | 52 |
| 3.2. Катализаторлар және олардың каталитикалық әсер ету механизмі | 55 |
| 3.3. Каталитикалық риформинг процесін басқару негіздері | 59 |
| 3.4. Каталитикалық риформингтің өнеркәсіптік қондырғылары | 66 |
| 3.5.0. Каталитикалық риформингтің шетелдік қондырғылары | 77 |
| 3.5.1. UniversaloilProducts фирмасының платформингі | 77 |
| 3.5.2 Standart Oil Co (Indiana)фирмасының ультраформинг процесі | 80 |
| 3.5.3. Exxon Research and Engineering Company фирмасының пауэрформинг процесі. | 82 |
| 3.5.4 Houndry Process Corporation фирмасының гудриформинг процесі | 84 |
| 3.5.5. Engelhard Corp фирмасының магноформинг процесі | 85 |
| 3.5.6. Institute Francoisdu Phrote фирмасының каталитикалық риформинг процесі (FIN) | 87 |
| 3.5.7. Chevron Research Co фирмасыныңрениформинг процесі. | 88 |
| 3.5.8. Каталитикалық риформинг қондырғыларының реакторларын жіктеу | 90 |
| IV Тарау. Мұнайдың дистиллятты фракцияларын гидротазалау процестері. | 92 |
| 4.1. Гидротазалаудың термодинамикасы, химизмі және механизмі | 93 |
| 4.1.1. Мұнайдың дистиллятты шикізатын гидрокаталитикалық тазалау процесінің химизмі | 96 |
| 4.1.2. Гидротазалау процесінде көмірсутектердің түрленуі | 99 |
| 4.1.3. Гидротазалау процесінің механизмі мен кинетикасы | 101 |
| 4.2. Мұнайдың дистиллятты шикізатын гидрокаталитикалық тазалау процесіндегі катализаторлары | 103 |
| 4.3. Гидротазалау процестеріндегі сутек құрамды газдың (СҚГ) рөлі | 106 |
| 4.4. Мұнай шикізатын гидрокаталитикалық тазартудың өнеркәсіптік қондырғылары | 108 |
| 4.5. Мұнайдың бензинді фракцияларын гидрокаталитикалық тазалау | 110 |
| 4.6. 1. Керосинді фракцияларды гидрокаталитикалық тазалау | 116 |
| 4.6.2 Мегох және Meriham каталитикалық демеркаптанизация процестері. | 123 |
| 4.7. Мұнай шикізатының дизельді фракцияларын гидрокаталитикалық тазарту процестері. | 124 |
| 4.8. Каталитикалық крекинг шикізатын,вакуумдық газойльді гидротазалау | 134 |
| 4.9. Мұнай қалдықтарын гидротазалау | 138 |
| 4.9.1. Гидротазалау процесінің шикізаты мен өнімдерінің сипаттамасы | 149 |
| 4.9.2.Қалдық мұнай шикізатын гидрокаталитикалық жақсарту | 149 |
| 4.10. Мұнайдың дистиллятты фракцияларын гидротазалау катализаторлары | 154 |
| V Тарау. Мұнай шикізатының гидрокрекинг процесі | 156 |
| 5.1. Гидрокрекинг реакциясының химизмі мен механизмінің ерекшелігі. Процестің катализаторлары. Гидрокрекинг процестерінің негізгі технологиялық параметрлері. | 157 |
| 5.2. Гидрокрекинг процестерінің негізгі технологиялық параметрлері | 161 |
| 5.3. Бензинді фракциялардың гидрокрекингі | 163 |
| 5.4 Керосинді фракцияларды гидродеароматизациялау | 166 |
| 5.5. Селективті гидрокрекинг процестері | 167 |
| 5.6 Дистилляттардың гидрокаталитикалық депарафинизациясы (жұмсақ гидрокрекинг) | 168 |
| 5.6.1. Дизель отынын гидротазалау және гидрокаталитиқалық депарафиндеу (жұмсақгидрокрекинг) | 173 |
| 5.6.2 Дизель отынын гидротазалау және гидродепарафинизациялау қондырғысының технологиялық сұлбасының сипаттамасы (жұмсақ гидрокрекинг) | 176 |
| 5.6.3. Жоғары парафинді шикізатты гидроизомеризациялау | 179 |
| 5.7. Вакуумдық газойльдің жеңіл гидркрекингі | 182 |
| 5.8. 15 МПа кезіндегі вакуумдық дистилляттың гидрокрекингі | 183 |
| 5.9. Тұтқырлығы жоғары май шикізатының гидрокрекингі | 187 |
| 5.10. Қалдық шикізаттың гидрокрекингі | 188 |
| 5.11. Ауыр мұнай қалдықтарын қайта өңдеудің каталитикалық емес гидротермиялық процестері (гидровисбрекинг, гидропиролиз, дина-крекинг, донорлық-сольвентті крекинг) | 189 |
| Ұсынылатын әдебиет | 193 |

Оқу басылымы

Калдығозов Еркімбек,

Мұнай шикізатын қайта өңдеудің гидрокаталитикалық процестері.

Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы.

Қалдығозов Еркімбек, профессор, химия ғылымдарының докторы, 200-ден астам ғылыми-техникалық мақалалардың авторы, 15 авторлық куәлік пен ҚР патенттері, екі монография, үш оқу құралы және "Отындар мен мұнай өнімдері бойынша орысша-қазақша-ағылшынша түсіндірме-терминологиялық сөздік". Оның ғылыми жетекшілігімен 13 кандидаттық диссертация қорғалды.

Негізгі еңбек қызметі және ғылыми бағыты: мұнайхимиясын қайта өңдеу саласы үшін жоғары білікті инженерлік кадрларды даярлау және ҚР кен орнындағы жаңа мұнай, газ конденсаттары, мұнай битуминозды жыныстардың құрамы мен қасиеттеріне зерттеу жүргізу және оларды қайта өңдеудің тиімді нұсқаларын әзірлеу.Көптеген жылдар бойы ҚР ҒА ИХН және ПСАН зертханасының меңгерушісі, ОҚМУ "Мұнай және газ өңдеу технологиясы" кафедрасының меңгерушісі, бас инженердің орынбасары, бас маман, жаңа техника және технология бөлімінің бастығы, "ПКОП "ЖШС кадрларды даярлау және техникалық оқыту бөлімінің бастығы," Мұнай және газ " журналының редколлегиясының мүшесі және 10 жылдан астам ҚР ҒА ИОКЭ жанындағы 02.00.13- Мұнай химиясы мамандығы бойынша ғылым докторы ғылыми дәрежесін қорғау жөніндегі Ғылыми кеңестің мүшесі болды.КСРО және ҚР жоғары оқу орындарының грамоталарымен және "ҚР Ғылым мен білім саласының еңбегі сіңген қызметкері"медалімен марапатталған.

Қалдығозов Абай Еркімбекұлы 6D072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша философия PhD докторы, 30-дан астам ғылыми-техникалық мақалалардың авторы. 2 авторлық куәлігі және ҚР патенті бар.Негізгі еңбек қызметі 2008 жылдан осы күнге дейін "Петро Қазақстан Ойл Продактс" ЖШС Шымкент мұнай өңдеу зауытында орталық зауыт зертханасында жұмыс істейді.