Ф.7.03-03

СЕЙТХАНОВ Н.Т., ЖУМАДУЛЛАЕВ Д.К.

«Мұнайгаз салаларының технологиялық жабдықтары» пәнінен студенттің өзіндік жұмысын орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ

ШЫМКЕНТ-2019

Ф.7.03-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.О.Әуезов атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМІЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СЕЙТХАНОВ Н.Т., ЖУМАДУЛЛАЕВ Д.К.

«Мұнайгаз салаларының технологиялық жабдықтары» пәнінен студенттің өзіндік жұмысын орындауға

ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ

5В072400-Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығының студенттері үшін

ШЫМКЕНТ-2019

УДК 66.02.071(075.5)

Сейтханов Н.Т., Жумадуллаев Д.К. «Мұнайгаз салаларының технологиялық жабдықтары» пәнінен студенттің өзіндік жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау – Шымкент: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2019 – 16 б.

«Мұнайгаз  салаларының технологиялық жабдықтары» пәнінен студенттің өзіндік жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының типтік бағдарламасына сай құрастырылған.

Әдістемелік нұсқауда «Мұнайгаз салаларының технологиялық жабдықтары» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарын орындалу реті, тапсырма түрлері, олардың орындалу мерзімдері  және қажетті мәліметтер көздері келтірілген.

Әдістемелік нұсқау 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жобықтар» мамандығы бойынша білім алушы жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған.

Пікір жазғандар:  Голубев В.Г. - М.О. Әуезов атындағы ОҚМУ «Мұнайгаз ісі» кафедрасының профессоры,т.ғ.д.

Әдістемелік нұсқау «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасының мәжілісінде қаралған («___» ______ 2019 ж., хаттама  № ____)

Әдістемелік нұсқау «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясымен басылымға ұсынылған («____» _______2019 ж., хаттама  № ____)

Әдістемелік нұсқау  М.О. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған (Хаттама №_ ,«___»__201_ )

Мазмұны

1 Кіріспе..................................................................................................................6

1.1Студенттің өзіндік жұмыстың мақсаты..........................................................6

2 Технологиялық процесстің және технологиялық схеманың сипаттамасы....7

2.1Технологиялық сұлбаны рәсімдеудің жалпылама ережесі...........................7

2.2 Сұлба элементтерінің  белгілену....................................................................9

2.3Техникалық сұлбаны рәсімдеу мысалдары және ұсыныстары...................12

3 Өндірістің материалдық және жылулық баланстары.....................................13

4 Технологиялық жабдықтарды қабылдау (негізгі жабдықтардан басқа).......15

5 Студентің өзіндік жұмысының оқу жетістіктерін бағалау жүйесі…………16

Қолданылған әдебиеттер......................................................................................19

1 Кіріспе

Студентің өзіндік жұмысы (СӨЖ) кредиттік технология бойынша оқу орнында оқытудың бір түрі.

СӨЖ кезінде оқытушының рөлі оқытудың танымдық жақтарын бағыттау және ұйымдастыру, сонымен қатар жаңа материалды тиімді меңгере білу студентің өзіне жүктеледі.

СӨЖ оқытудың жекелеген және ұжымдық түрлері бірнеше  түрде құрастырылған, оқытушының қатысуымен және оқытушының бақылауынсызда жүзеге асырылады, сондықтан студенттен белсенді ойлау қабілеті, жасампаздық, ғылыми  және анықтамалық құралдармен жұмыс жасай білу, Интернет қорларымен, СӨЖ тақырыбы бойынша презентация жасау үшін компьютерлік технологияны меңгере алуы талап етіледі.

СӨЖ ол өз бетімен дайындалу жоғары ойлау қабілетінің қалыптасуына жағдай жасайды, өзіндік жұмыстың қорытындысы бойынша біліммен толықтырып қана қоймай, талдамаларға өзіндік дербес қорытынды жасай білуге қалыптастырады. Сонымен қатар жұмысты уақытында тапсыру, жаңа материалды аудиториялық жұмыстарда теориялық және тәжірбиелік мәліметтерді жүйелі меңгеруге жағдай жасайды.

Осылайша, өзіндік жұмыс  оқытудың сапалы жағын кеңейтіп, оны ұйымдастыруға, тәртіптілікке, жігерлікке, ойлау қабілетін арттыруға, жұмыстың өзіндік стилін қалыптастаруға, өзіндік икемділік пен әдепті қалыптастырады.

СӨЖ-дің қорытындысы болып:

- Қосымша ақпарат алу және меңгеру;

- Әдістерді меңгеру және өз бетімен білім алуды үйрену (лайықты ақпарат көздерін таба білу, алынған ақпарат көздерін өңдей алу және жинақтай білу);

- Білімін өз бетінше толықтыра білуді жетілдіруді;

1.1 Студенттің өзіндік жұмыстың мақсаты

СӨЖ мақсаты: студенттердің шығармашылық еңбегін өз бетінше қалыптастыру, алынған өзіндік білімін алдағы уақытта тәжірибелік және ғылыми тапсырмаларда қолдана білуді үйрету.

2.Технологиялық процесстің және технологиялық схеманың сипаттамасы. (Бөлімнің көлемі 4-6 бет.)

Технологиялық процесс, яғни бастапқы шикізаттың дайын өнімге айналуының әртүрлі (физикалық, химиялық және т.б.) жиынтығы келесі реттілікпен сипатталады:

- Шикізаттың, жартылай өнімдердің және өнімдердің физикалық, химиялық, термодинамикалық және жұмысшылық қасиеттерінің сипаттамасы;

- Технологиялық операциялар тізімі яғни керекті сападағы дайын өнім немесе жартылай өнім алу мақсатында бастапқы шикізатқа физикалық, термодинамикалық және химиялық  ықпалдар;

- Химиялық реакциялар теңдеуі;

- Әрбір операция бойынша технологиялық тәртіптің параметрлері: температурасы, қысымы, түрлену дәрежесі (тазалау, майдалау, абсорбция және т.б.), шығын коэффициенттері, өнімнің шығымы, шығындар нормасы, жұмыс циклдарының ұзақтығы, ортаның коррозиялық белсенділігі және т.б.

Процестің аталған технологиялық шарттары, параметрлері және басқа да көрсеткіштерінің мәндері, озат кәсіпорынның көрсеткішіне қарасты салыстырмалы қабылданады.

Өндірістің (тораптың, бөлімшенің, участкенің, қондырғының және т.б.) ұйғарылған технологиялық схемасының нобайы келтіріледі. Технологиялық процесті жүзеге асыруға арналған машиналар мен аппараттардың, және де оларды байланыстырушы коммуникациялардың белгіленген позициялары (нөмірлері) схемада бейнеленген реттілікпен сипатталады. Материалдық және жылулық балансты белгіленуіне байланысты барлық сыртқы материалдық және энергетикалық ағындар (оларды тасмалдау тәсілдері) схемада көрсетілуі, ал мәтіндік бөлімде сипатталуы келтірілуі тиіс [1].

2.1Технологиялық сұлбаны рәсімдеудің жалпылама ережесі

Бұйымға жасалатын сұлбалардың номенкулатурасы бұйымның ерекшеліктеріне байланысты орнатылады. Схема типтерінің саны минимал болуы тиіс, дегенімен де бұйымды  проекциялауға, дайындауға, пайдалануға және жөндеуге  жеткілікті ақпаратты қарастыруы қажет [6].

Бұйымға берілген конструкторлық құжаттар комплексінде схемалар арасында  бірдей элементтерді, осы комплекталардың  барлық схемаларындағы байланыстарды немесе қосылыстарды жылдам анықтауға мүмкіндік беретін  біржақты байланыс  орнатылуы тиіс.

Схемалар мүмкіндігінше ГОСТ 2.301-68 және ГОСТ 2.004-88 бойынша негізгі формат  қағазының бір немесе бірнеше беттерінде орындалады. Белгілі көріністегі және типтегі  схеманы  бірнеше бетте, әрбір  келесі  бетті алдыңғысының  жалғасы ретінде рәсімдей отырып, және соңында бір түрдегі және типтегі схемалар жиынтығын алуға болатын  жеке  құжат ретінде рәсімдеуге рұқсат етіледі. Соңғы жағдайда  схемалар  атауларында  функционалдық тізбектер мен топтық аталуын  көрсетуге болады (мәселен: «Гидравликалық  принциапиалды  майлау схемасы»).Әрбір мұндай схемаға  ГОСТ 2.201-80 бойынша өз бетінше жеке конструкторлық  құжат ретінде  белгілену  беріледі, және де екінші  схемадан  бастап схема кодының  белгіленуіне нүктеден кейін араб цифрасымен реттік нөмер (мысалы: АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГЗ; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГЗ.1; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГ3.2) қоса беріледі.

Сұлбаларға қосымша немесе олардың орнына кестелер әзірлеуге болады, мұнда құрылғылардың, қосылыстардың  орналасауы жөнінде, жалғану  орындар және т.б. мағлұматтар болуы тиіс. Бұл кестелер жеке конструкторлық  құжат ретінде шығарылады, оларға жеке  код, яғни Т әрпінен және тиісті сұлбаға берілген  (мәселен,электрлік қосылыстар сұлбасына берілген  қосылыстар  кестесінің коды ТЭ4 түрге ие). Кестенің негізгі таңбасының  1 графасында бұйымның және құжаттың аталуы көрсетіледі («Қосылыстар кестесі»). Кестелер  сұлбадан кейін спецификацияға жазылады, арналып  және оның орнына алмастырылып шығарылған.

Аймақ

Саны

Ескерту

Аталуы

Поз. белг

Ескерту

Поз. белг

Саны

Аталуы

Сурет 1. - Элементтер тізімдері кестелерінің басының нұсқасы

Сұлбаның бірінші бетінде негізгі таңбаның үстіңгі  бөлігінде сұлба құрамына кіретін кесте түрінде рәсімделген элементтер тізімі орналастырады (1. сурет). Элементтер тізімі мен негізгі таңба аралығындағы қашықтық 12 мм кем болмауы тиіс. Қажет болған жағдайда элементтер тізімінің жалғасын, кестенің басын қайталай отырып негізгі таңбасының сол тұсына орналастырады.

Элементтер  тізімдерінің кестелерін жоғарыдан төмен қарай толтырады [6].

«Поз.белгіленуі» графасында элементтердің, құрылғылардың  және де функционалдық топтардың позициялық белгіленуі келтіреледі.

«Аталуы» графасында келесілер келтіріледі: функционалдық топтар үшін –аталуы; элементтер (құрылғылар) үшін - оның аталуы мен осы элемент (құрылығы) оның негізінде қолданылатын (негізгі конструкторлық құжат, мемлекеттік стандарт, салалық стандарт, техникалық шарт) құжаттың белгіленуі.

«Ескертпелер» графасында элементтің (құрылғылар) аталуында  келтірілмеген техникалық  мәліметтерді көрсеткен жөн.

Егерде жазбаға нұқсан келтірілмесе және негізгі  графалардағы мағлұматтарды қайталамайтын болса, онда қажет жағдайда элементтер тізіміне қосымша графалар енгізуге рұқсат етіледі.

Егерде  схемадан соң аймақтарға бөлінетін болса, онда элементтер тізімін «Аймақ» графасыменен толықтырады да, бұл графа «Поз. белгілену» графасынан алдын келтіріледі.

Элементтер тізімі А4 форматының табағында өз бетінше жеке  құжат түрінде шығарылады. Негізгі  таңбалар және оған қосымша  графаларда  ГОСТ 2.104-2016 бойынша орындайды (2 және 2а түрінде). Бұл жағдайда код П әрпінен және тізім келтірілуші  сұлба кодынан тұрады. Гидравликалық қосылыс  сұлбаның элементтері  тізімінің коды ПГ4 түрде болады.

Элементтер тізімін сұлбадан соң бұйымның спецификациясында жазады.

Сұлбаларда  масштабты сақтаусыз және бұйым бөліктерінің  нақтылы кеңістіктегі  орналасуын ескерусіз орындайды.

Сұлбадағы элементтердің  шартты графикалық белгіленуінің  және байланыс  сызығының  орналасуы бұйым  құрамының  және оның  құрамды бөліктерінің  өзара  әрекеттесуін толық  елестетуге мүмкіндік беруі тиіс. Бұл шарттың орындалуы кезінде сұлбадағы  элементтердің бұйымда орналасу  тәртібінде орналастыруға рұқсат етіледі.

2.2 Сұлба элементтерінің  белгіленуі

Сұлбаның әрбір  элементтері әріптік, әріптік-цифралық немесе цифралық белгілеуге  ие болуы тиіс. Элементтердің  белгіленуі  нақты түрдегі  сұлбаларды орындау  ережелерін қарастырушы  мемлекеттік  стандарттармен  немесе салалық  стандарттармен  орнатылады. Әріптік  белгіленуі  элементтің  қысқартылған  аталуынан тұрады, яғни оның бас әрпінен немесе оған  тән әріптерден   құрастырылған. Әріпті-цифрлық  белгілеуде әріптен соң бірдей позициялық белгіленудегі  элементтердің (құрылғылардың)  реттік нөмері келтіріледі [6].

Белгілеуді элементтің  маңында орналастырады: олардың оң жағында немесе оның үстінде. Әріптер мен цифрлар  бірдей шрифт нөмерімен орындалады.

Құрастырылған сұлбаны орындауда (немесе құрылғыны және функционалдық топтарды) сол типті сұлбаларға орнатылған ережелерді пайдаланады. Бір түрлі сұлба элементтеріне қиыстырылған сұлбаның аясында жалғасқан позициялық белгілеулер беріледі. Аталуында белгіленген екінші элемент сұлба түріне қатыстысын сызып отырады. Мысалы, бір сұлбада гидропневматикалық принципті сұлбадағы пневматикалық элементі бар сызбамен, ал пневматикалық элементті екі сызбамен.

Әріптік және әріпті цифралық позициялық белгілеуді элемент тізбесінде алфавиттік ретпен келтіріледі - топ бойынша (2-сурет). Әр топтың шеңберінде бірдей позициялық элементтер белгілері реттік номерлеріне қарай өсіп отырады. Цифрлы белгілеулер нөмірдің өсуінің тізбе белгілеріне байланысты болады.

| Белгі леу позициясы | Аталуы | Саны | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 1 | Ыдыс | 1 | V=50м3 |
| К1 | Тұрақтандыру бағанасы | 1 | D =1200 |
| К2 | Изопентанды бағана | 1 | D =3800/5000 |
| П1 | Құбырлы пеш | 1 |  |
| Р1 | Изомеризация реакторы | 1 | D =2400 |
| Р2 | Форконтактор | 1 | D =1200 |
| Т1 | Жылуалмастырғыш | 1 | F=146м2 |
| ХК1 | Суытқыш-конденсатор | 1 | F=156 м2 |
| Негізгі жазбалар |  |  |  |

Сурет 2. - Элементтер тізімінің кестесін толтыру мысалы

Бөлек топтағы элементтер арасындағы элементтер тізбесінде, ал  топ ішіндегі элементтердің саны көп болғанда және бөлек элементтер арасында бос орындар қалдыруға болады (өзгерістер енгізу үшін).

Сұлба бойынша кезектескен реттік нөмері бар бірдей параметрдегі біртипті элементтер тізбеде бір сөреге жазылады да,  элементтердің жалпы саны көрсетіледі. Жазба «Е7, Е8» немесе «К2..... К5» типпен жүргізіледі.

Аталуы және әріптік цифралық белгілеулер бірдей элементтер үшін дегеніменде техникалық – сипаттамалары бойынша ерекшеленетін  «Аталуы» графасында осы элементтердің жалпы аталуымен құжаттың түрін (Мемлекеттік стандарт, техникалық шарттар, негізгі конструкторлық құжат), осы элементтер қайсысының негізінде пайдаланылғанына қарай көрсетіп жазу рұқсат етіледі.

Позициялық белгілеулер элементтерге бір топ шеңберінде берілсе немесе бұйымда бірдей функционалдық  топпен кірсе осы құрылғылар  немесе функционалдық  топ элементтер тізімі жеке жеке жазылады.

«Аталуы» графасында құрылымының аталуы немесе функционалдық топ тақырыпша  түрінде (толтыру кезінде астын сызып) жазылады. Жоғарыдағы аталуынан кейін кемінде бір бос орын калдыру керек, төменгі жағында бір бос орын қалдыру керек.

«Саны» графасында бір қатарда аталуымен бірге құрылғының жалпы саны көрсетіледі (функционалдық топтар), ал құрылғы құрамына кіретін элементтерді атау барысында тізімде тек бір ғана құрылғы кіретін элементтер саны көрсетіледі (функционалдық топқа). Жазуды бірдей емес функционалдық топтар арналған функционалдық топтардың атаулынан бастауға рұқсат етіледі.

Егер сұлбада құрылымнан басқа және функционалды топтарда бөлек элементтер болса, онда бұл элементтердің аталуын көрсетпей – ақ тізбеге қайтадан жазуға болады, сосын принципиалды сұлбасы осы элементке кірген функционалды топтар жазылады.

Әр түрлі техникалық мәліметтерді сұлбаға енгізуге болады, олардың графикалық белгілеудің қасына көрсету керек: Оң жаққа немесе жоғарғы жағына (мысалы, параметрлер мағынасы) немесе сұлбадағы бос орнына (диаграмма, кесте, текстік нұсқаулар).

Мәтіндік нұсқаулар қысқа болу керек, стандарттан көрсетілген немесе жалпы қабылданған сөздерден басқа, қысқартылған сөздер болмау керек, текстік мәліметтер графикалық белгілеулер шарттарының қасына орналастыруға болады, оның ішіне, байланыс сызығының үстіне, байланыс сызығының кесілген жеріне, байланыс сызығының жанына сұлбаның бос сызығына болуы мүмкін.

Байланыс сызығының жанында орналасқан текстің мәліметтер байланыс сызығының жанында орналасқан көлденең орналасқан байланыс сызығына параллель бейімделеді. Тік бейімдеу мәліметтері тек қана сұлбаның үлкен тығыздығына ғана рұқсат етіледі. Сұлбаның графикалық белгілеу шарттарына бұйымның пайдалану шарттары үшін жазбалар, белгілеулер, графикалық белгілеулер орнатылады. Егер жазбалар немесе белгілеулер бұйымға белгіленетін болса, оны сұлбада тырнақша арқылы белгілейді.

Сұлбаның бірінші бетіндегі негізгі таңбаның үстіне керекті техникалық нұсқауларды көрсетуге рұқсат етіледі.

2.3 Техникалық сұлбаны рәсімдеу мысалдары және ұсыныстары

Бөлімшенің немесе цехтың негізгі және қосымша машиналары мен аппараттарының принципиалды схемасы бір бет А1 (594 х 841мм) форматқа орнатылады.

Схемада жабдықтарды байланыстыратын негізгі және қосымша техникалық құбырлары (шикізат, өнім, бу, су және т.б.) арматурамен (ысырма, вентиль, кері краны, сақтандыру клапаны және т.б.), және ағын бағытын көрсететін сызықша болу керек.

Кей жағдайларда технологиялық сұлба бақылау құрылғыларымен және автоматты реттегіштермен орындалады: қысым, температура, мөлшері, концентрациясы, деңгейі және т.б.

Бұл жағдайда сызбада технологиялық жабдықтармен, құрал-аспаптармен және автоматты құралдармен байланысын көрсету керек.

Қабылдау құрылғылары құбырлар мен жабдықтарда қондырылса (сынапты термометр, кедергі термометр, термобу, өлшеу диафрагма, есептегіш және т.с.с.) онда ол технологиялық қатынасты немесе жабдықтарда бейнеленеді, дегенмен олардың салыстырмалы орналасуы аппаратта және қатынаста орналасу талаптарына сай болу керек. Қалқандарды оларға құралдар мен автоматты құрылғыларды сызу беттерінің төменгі жағына көрсетіледі. Технологиялық сұлба масштабсыз сызылады. 3.44 суретте технологиялық сұлбаның сызбасы көрсетілген, ал 3.45 суретте сол технологиялық сұлбаның экспликацияның толтырылу мысалы көрсетілген.

3 Өндірістің материалдық және жылулық баланстары

Баланстар технологиялық схеманың барлық материалы бойынша жүретін материалдық ағындардың шығындарын  есептеу үшін құрылады, ол өндірістің технологиялық және қосымша жабдықтарын қабылдау үшін қажет, (бөлімнің көлемі 3-5 бет) [1].

Есептеулер бүкіл технологиялық схема үшін де, сонымен қатар әрбір жабдықтың түріне байланысты да орындалады; онда:

- барлық жұмыс істемейтін күндерді ескере отырып, бөлімшедегі қондырғының бір жылдағы жұмыс істеу уақытын, сонымен қатар тәуліктік және сағаттық өнімділігін анықтау;

- әр технологиялық операцияның материалдық баланс теңдеуі құрылып, шығыс пен кіріс статьясы есептеледі;

- барлық өндіріс үшін сонымен қатар әзірленіп жатқан нысан үшін де материалдық баланстың жиынтық кестесі түзіледі.

Кесте 1 – Материалдық баланс жиынтығы

| № п/п | Кіріс |  |  | Шығыс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кіріс статьясы | т/жыл | % | Шығыс статьясы | т/жыл | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Барлығы | т/жыл | % | Барлығы | т/жыл | % |

Материалдық баланс дайын өнімнің немесе шикізаттың салмақ бірлігіне; сағаттық, тәуліктік және жылдық өнімділікке; сонымен қатар үздіксіз жұмыс істеп тұрған жабдық үшін – бір өндірістік операцияға (тәуліктік өнімділік) жасалады.

Бөлімнің қорытынды қағидаты сипатталған технологияның жетілдіруіне баға беру арналуы тиіс, яғни шикізатты терең және кешенді өңдеуін көп жеткізу дәрежесіне. Бұл талдаулар дайын өнім (меншікті шығын өндіріс индексі) бірлігіне келетін шикізат, жартылай өнім және шығынның мөлшерін есептеу көмегімен және алынған мәліметтерді сол өндіріске ұқсас өндірістің мәліметімен салыстыру арқылы жүзеге асады.

Материалдық баланс статьялары толық бөлімше (қондырғы) бойынша да, әзірленіп жатқан аппарат бойынша да жылу балансының шығыс және кіріс статьяларын есептеу үшін пайдаланылады. Онда барлық жылу (материалдық ағынмен, реакция жылуымен және т.б.) көздерін ескеру қажет.

Орындалған есептеулер әр аппарат үшін жылулық ағындардың құрылымдық схемасымен көрнекіленуі тиіс, ал алынған нәтижелер жылу тасымалдағыш шығынын анықтау үшін қолданады.

Есептелген кіріс және шығыс статьялары 2.1 кестеге ұқсас формадағы кестеде келтіріледі. Жобаланушы өндірістегі қолданылған ресурстардың энергетикалық статьяның жоғарғы көрсеткішін алу мақсатында бөлімнің қорытындысында жылу ағымның энергиясын максималды қолдану, соның ішінде реакцияның, шығатын будың, газдың және т.б. жылуларын рекуперациялау ұсыныстары берілуі тиіс.

4.Технологиялық жабдықтарды қабылдау (негізгі жабдықтардан басқа)

Бөлімнің көлемі 5-8 бет.

Жобаланушы өндіріс жабдықтарының санын, типін, түрін таңдау үшін мәліметтерді технологиялық схемаға, технологиялық процестің параметрлері мен көрсеткіштеріне, сонымен қатар материалдық және жылулық баланс ағындарының шығыс және кіріс статьяларына байланысты алады [1].

Көрсетілген мәліметтер жасап шығарушы зауыттың сатып алынатын бұйымы ретінде тапсырыс беру үшін технологиялық жабдықтардың негізгі конструктивтік және режимдік сипаттамаларын есептеуге мүмкіндік береді.

Бөлімнің орындалу реті:

- таңдауға қажет аппаратураның эксплуатациялау шарттары анықталады: термодинамикалық және гидродинамикалық параметрлері, ортаның агрессивтілігі, қатты қабаттың – түзілу мүмкіндігі зиянды газдар мен шаңдардың бөлінуі; жарылу және өрт қауіптілігі және т.б.;

- аппараттарға қойылатын талаптардың тізімі түзіледі;

- белгілі ұқсас конструкциялар;

- қысқаша салыстырмалы талдау жасалып, конструкцияның тиімді нұсқасы алынады;

- ағындар шығындары бойынша есептелген конструктивті параметрлері негізінде каталог және анықтама мәліметі бойынша таңдалған сериялы дайындалған типтік аппараттардың техникалық сипаттамасын келтіріледі;

- қосымша жабдықтың (сыйымдылық, қозғалтқыш, тасымалдағыш және т.б.) негізгі параметрлері келтіріледі;

- бір уақытта жұмыс істейтін аппараттардың қажетті санын есептеу келтіріледі;

- жабдықтардың спецификациясы түзіліп, толтырылады (кесте 2)

Кесте 2 – Жабдықтар спецификациясы

| № пп | Жабдық аталуы, маркасы | Қысқаша техникалық сипаттама | Саны | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5 Студентің өзіндік жұмысының оқу жетістіктерін бағалау жүйесі

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критерияларын |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, - пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс шешім қабылдауы, - пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; - теориялық білмді дұрыс қолдану; - қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; - жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі; |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; - оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 | қанағаттанарлықсыз | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д- | 1,0 | 50-54 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; - барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; - оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; - барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| FX | 0,5 | 25-49 | қанағаттанарлықсыз | Студент көрсетеді: - тапсырмалардың барлық түрлері бойынша жауаптарда тұжырымдарды түсінбеу; - тапсырмаларды орындаудың жеке тәсілдерін қолдана алмау; - жіберілген қателерді жоя отырып, тапсырмалардың барлық түрлерін уақтылы орындамау |
| F | 0 | 0-24 |  | Студент көрсетеді: - бағдарламалық материалды білмеу, - тапсырмалардың барлық түрлерін орындау кезінде өрескел қателіктер жіберіледі; - тапсырмаларды орындаудың жеке тәсілдерін қолдану дағдыларының болмауы; - ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау формаларымен қарастырылған тапсырмаларды орындамау. |

Қолданылған әдебиеттер

1 Алтыбаев М.А., Волненко А.А., Сейтханов Н.Т. Дипломное проектирование. Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 5В072400 -«Технологические машины и оборудование»  – Шымкент: ЮКГУ им.М. Ауезова, 2015. – 33 с.

2 Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок. – М.: Высш. шк., 1989. – 304 с.

3 Бортников С. П. Дипломное проектирование: учебное пособие /С. П. Бортников, М. Ю. Обшивалкин. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 64 с.

4 Бородина Н.В. Дипломное проектирование: учебное пособие /Н.В. Бородина, Г.Ф. Бушков. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. – 90 с.

5 Правила оформления диссертации  на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (проект). Алматы, 2014. – 18с //wwwnauka.kz/.../proekt_pravil_oformleniya_dissertacii__29.05.2014.

6 Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. – СПб.: Политехника, 1994. – 448 с.

7 Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т.1 /Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с.