Ф. 7.03-03

Отуншиева А.Е., Асанова А.Р.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

# ПО ДИСЦИПЛИНЕ

# «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

Шымкент, 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.О. АУЭЗОВА

Кафедра «Стандартизация и сертификация»

Отуншиева А.Е., Асанова А.Р.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ»

для студентов специальностей 5В073200 - Стандартизация и сертификация

(по отраслям), 6В075 - Стандартизация, сертификация и метрология

(по отраслям)

Шымкент, 2020

УДК  006.078

Составители:  Отуншиева А.Е., Асанова А.Р. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Эффективность внедрения стандартов на предприятии». – Шымкент: Южно-Казахстанский  университет им.М. Ауэзова, 2020 г. – 104с.

Методические указания к практическим занятиям составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Эффективность внедрения стандартов на предприятия» и включают все необходимые сведения по выполнению тем практических занятий курса.

Методические указания предназначены для обучающихся специальностей 5В073200 - Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В075 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям).

.

Цель методических указаний - самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам, выполнение заданий для самостоятельной работы, самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке данного курса

Рецензенты:

Алтынбеков Р.Ф. - к.т.н., доцент кафедры «Стандартизация и сертификация» ЮКУ им. М. Ауэзова.

Калдыбаева Б.М. – PhD доктор, доцент кафедры «Стандартизация и сертификация» ЮКУ им. М. Ауэзова.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Стандартизация и сертификация» (протокол №___ от  «___» ____ 2020г.).

Методической комиссией факультета механики и нефтегазового дела (протокол №___ от  «___» ____ 2020г.).

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКУ                 им. М. Ауэзова, протокол №___ от  «___» _______ 2020г.

© Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, 2020г.

Ответственный за выпуск: Асанова А.Р.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Практическое занятие №1 Методика оценки трудоемкости разработки национального стандарта | 7 |
| Практическое занятие №2 Разработка национального стандарта | 10 |
| Практическое занятие №3 Последовательность расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок. Технические условия» при производстве на ОАО «Атмис-сахар» | 18 |
| Практическое занятие №4 Расчет экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие. Общие технические условия» | 24 |
| Практическое занятие №5 Методика расчета экономической эффективности стандартизации | 30 |
| Практическое занятие №6 Определение фактического экономического эффекта от внедрения стандартов | 34 |
| Практическое занятие №7 Опеделение оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий | 39 |
| Практическое занятие №8 Методика расчета экономической эффективности от внедрение новой техники и технологии | 44 |
| Практическое занятие №9 Задачи и информационная база оценки эффективности применения новой техники на предприятии | 49 |
| Практическое занятие №10 Оценка эффективности применения новой техники на предприятии на основе разработанного на него стандарта | 56 |
| Практическое занятие №11 Проблемы комплексной оценки эффективности новой техники | 60 |
| Практическое занятие №12 Эффективность внедрения стандартов | 66 |
| Практическое занятие №13 Принципы стандартизации. Общие методы контроля | 70 |
| Практическое занятие №14 Расчет экономической эффективности от гармонизации с международными стандартами | 82 |
| Практическое занятие №15 Расчет экономической эффективности программы комплексной стандартизации в машиностроении | 92 |
| Система оценки результатов учебных достижений обучающихся | 99 |

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Казахстане ведется работа по созданию более эффективной национальной системы стандартизации, гармонизированной с установившейся международной практикой, востребованной промышленностью и потребителем. Идет процесс реформирования системы технического регулирования, который затрагивает механизмы формирования системы обязательных требований, оценки и подтверждения соответствия, процедур контроля и надзора, аккредитации и стандартизации. Проведение такой реформы обусловлено необходимостью создания благоприятных условий для функционирования и самоорганизации рыночных механизмов хозяйствования.

Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики. Стандартизацию, метрологию, сертификацию и менеджмент качества считают одним из важнейших механизмов гарантии качества, безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг, соответствующих требованиям стандартов предполагаемых рынков сбыта и удовлетворяющих требованиям потребителей.

Бурное развитие стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества в Республике Казахстан является, с одной стороны, следствием объективной необходимости, выражающейся в повышении роли качества и ответственности за него во внутренней и международной торговле, переходе страны к экономике рыночного типа, и, с другой стороны, значительным научным и практическим заделом, созданным в последние годы.

Умелая реализация принципов и механизмов стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества способствует ускорению процесса эффективного реформирования отечественной экономики и интеграции республики в мировую экономику.

Очень остро стоит вопрос о гармонизации отечественных правил стандартизации, метрологии и сертификации с международными правилами, поскольку это является важным условием вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию и дальнейшей деятельности страны в рамках этой организации;

Для реализации намеченных реформ и достойного места казахстанской продукции на мировом рынке до и после вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию предприятиям и организациям нужны грамотные, квалифицированные специалисты в области стандартизации и сертификации. Без таких знаний невозможно найти свое место в сложнейших условиях современного рынка и эффективно выполнять профессиональные и функциональные обязанности.

Практическое занятие №1

Тема занятия: Методика оценки трудоемкости разработки национального стандарта

План занятия:

- оценка трудоемкости разработки национального стандарта

## - разработка национального стандарта методом прямого применения международного стандарта

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы с методиками оценки трудоемкости разработки национального стандарта

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе с методиками оценки трудоемкости разработки национального стандарта.

Краткие теоретические сведения.

1. На основании проведенного анализа стоимостных характеристик при разработке нормативных документов предложен следующий методический подход к оценке трудоемкости разработки национальных стандартов .

2. При оценке трудоемкости разработки конкретного национального стандарта целесообразно провести оценку базовой трудоемкости ( Т б ) применительно к разработке одной страницы национального стандарта .

3. При оценке трудоемкости разработки национального стандарта необходимо учитывать содержание работ и требуемую для их выполнения квалификацию специалистов - разработчиков .

4. Оценка общей трудоемкости разработки национального стандарта , состоящего из N страниц , Тст , чел ./ день , осуществляется в соответствии с выражением

Тст = Тб × N × qNc × q мас × q нов × q срок ,                                          (1)

где Тб - базовая трудоемкость разработки одной страницы стандарта , чел ./ день ;

N - число страниц разрабатываемого и планируемого к утверждению национального стандарта ;

qN c - коэффициент нелинейности трудоемкости разработки , зависящий от объема ( в страницах ) стандарта , равный qNc = 1 + Δ Nc ,

где Δ Nc = ξ·φ (N2)IN ,

N - число страниц стандарта ;

ξ - экспертный коэффициент повышения сложности работ в зависимости от характера и вида объекта стандартизации ;

q мас - коэффициент уровня гармонизации , определяющий применение для рассматриваемой конкретной области стандартизации новых специальных терминов , семантических конструкций и введенных в действие гармонизированных национальных стандартов ;

q нов - коэффициент новизны конкретной области стандартизации ( функционально связан с не устоявшейся или новой терминологией , а также динамикой развития рассматриваемой области стандартизации ), равный q нов = 1 + Δ i нов , где Δ 1 нов = 0 для традиционных областей стандартизации ( простые изделия или услуги ); Δ2нов = 0,5 для традиционных областей машиностроения и социальной сферы ; Δ 2 нов = 1,5 - для динамично развивающихся областей стандартизации в сфере высоких наукоемких технологий ;

q срок - коэффициент срочности выполнения работ , равный q срок = 1 + Δ ic , где Δ i с определяет долю повышения производительности выполнения работ в течение восьмичасового рабочего дня по сравнению с базовой производительностью .

5. Базовая трудоемкость в общем виде на разработку одной страницы национального стандарта с определением содержательной части работ , а также требуемой для их выполнения квалификации специалистов - разработчиков и экспертов , приведена в таблице А .1 ( приложение А ).

## 2. Разработка национального стандарта методом прямого применения международного стандарта:

1. В состав работ по оценке трудоемкости разработки национального стандарта методом прямого применения международного стандарта входят все этапы разработки национального стандарта от технического задания до его представления для утверждения .

2. При оценке трудоемкости разработки национального стандарта методом прямого применения международного стандарта могут быть приняты следующие значения исходных параметров , влияющих на уровень стоимости работ :

ξ = Δ i нов = 0; q мас = 1.

3. При разработке национального стандарта методом прямого применения международного стандарта учитывают все составляющие базовой трудоемкости от аутентичного перевода международного стандарта до утверждения его в качестве национального стандарта :

Тб = Т 1 + Т 2 + Т 3 + Т 4 , при этом Т 1 , Т 2 , Т 3 , Т 4 > 0.

5.2.4. При принятых допущениях выражение (1) для расчета общей трудоемкости разработки национального стандарта , состоящего из N страниц , Тст, чел . / день , будет иметь вид:

Тст = Тб· N .                                                                                       (2)

5. Нормативы трудоемкости работ при разработке национального стандарта методом прямого применения международного стандарта приведены в таблице А .2 ( приложение А ).

6. Стоимость разработки национального стандарта Сст в рублях определяют методом прямого применения международного стандарта по формуле:

Сст = Тст × (1+ q 0 + дк.р)Зс.д,                                                           (3)

где Тст - общая трудоемкость разработки национального стандарта , чел ./ день ;

q 0 - норматив отчислений из фонда заработной платы , установленный действующими нормативными актами ;

q к.р - коэффициент косвенных расходов организации , разрабатывающей национальный стандарт ;

Зс.д - заработная плата вдень специалистов, участвующих в разработке национального стандарта, в рублях .

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы с методиками оценки трудоемкости разработки национального стандарта.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе с методиками оценки трудоемкости разработки национального стандарта.

2. Изучить порядок разработки и национального стандарта.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Оценка общей трудоемкости разработки национального стандарта

2. Оценка трудоемкости разработки национального стандарта методом прямого применения международного стандарта

Контрольные   вопросы:

1. Что означает оценка общей трудоемкости?

2.  Что означает коэффициент нелинейности трудоемкости?

3. Назовите различия национального стандарта?

4. Приведите примеры разработки национального стандарта методом прямого применения международного стандарта.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1)  Назначение международных стандартов ISO/PAS

2)  Назначение международных стандартов ISO/TS

3)  Директива ISO/IEC, Часть 2

4)  Международный классификатор по стандартизации (МКС)

5)  Правила внесения изменений в международные стандарты

II. вариант(средней сложности)

7) Принятие окончательных решений о внесении изменений, пересмотре и отмене международных стандартов

8) Технические комитеты по подготовке международных стандартов

9) Технические условия ISO (ISO/TS)

10) Совместимость ISO/TS с другими международными стандартами

11) Работа с информацией об утверждении и наличия изменений в международных стандартах ISO, вида технических условий TS, PAS

12) Работа с выбором обозначений международных стандартов ISO/PAS и ISO/TS

III. вариант(сложный)

13) Коды МКС

14) Дата введения и срок действия международных стандартов ISO/PAS и ISO/TS

15) Порядок работы с правилами по международной стандартизацией

16) Порядок работы с изменениями в международных стандартах ISO/PAS

17) Порядок работы с алфавитно-предметнным указателем международных стандартов

18) Порядок работы с отраслевыми стандартами

Рекомендуемая литература:

Основная литература

- Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник. –М. Юрайт, 2015.-285с.

- Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

- Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

- СТ РК1.2-2013. ГСТР РК. Порядок разработки национальных и предварительных национальных стандартов.

- СТ РК1.5-2013. Общие требования к постраению, излоению, оформлению и содеранию стандартов

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать оценку трудоемкости разработки национального стандарта методом прямого применения международного стандарта, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №2

## Тема занятия: Разработка национального стандарта

План занятия:

## - разработка национального стандарта

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы национального стандарта

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  национального стандарта.

Краткие теоретические сведения.

1. В состав работ по определению трудоемкости разработки национального стандарта входят все этапы разработки национального стандарта от технического задания до его представления для утверждения .

2. Исходными данными для расчетов трудоемкости разработки национального стандарта являются :

- базовый норматив трудоемкости разработки национального стандарта ;

- коэффициент сложности ;

- коэффициент , учитывающий число страниц национального стандарта .

3. Трудоемкость разработки национального стандарта Тн.ст , чел ./ мес , вычисляют по формуле:

Тн.ст = Тб.н × q сл × qc ,                                                (4)

где Тб.н - базовый норматив трудоемкости разработки национального стандарта , чел .- мес ;

q сл - коэффициент сложности разработки национального стандарта ;

qc - коэффициент , учитывающий число страниц национального стандарта .

Исходные показатели Тб.н и qc л , используемые при расчете трудоемкости разрабатываемого национального стандарта , приведены в таблице А . 3 ( приложение А ).

4. Значение базового норматива трудоемкости и коэффициент сложности разработки национального стандарта выбирают , учитывая следующие величины :

Тб.н - базовый норматив трудоемкости разработки стандарта конкретного вида , основанный на установившемся среднестатистическом подходе к оценке его сложности , в частности наукоемкости ;

q сл - коэффициент сложности разрабатываемого стандарта , учитывающий : перспективные показатели достижений современной науки и техники ; показатели , соответствующие стандартам ИСО , МЭК и других международных и региональных организаций по стандартизации ; принципиально новые решения , вновь вводимые требования в области стандартизации .

Коэффициент сложности разработки национального стандарта q сл в зависимости от степени влияния вышеуказанных факторов может иметь три значения ( начальное , промежуточное и конечное ):

qc л . нач - учитывает уровень разукрупнения стандартизуемого объекта , предусматривает до пяти стандартизуемых показателей и до 10 организаций , которым документ рассылается на отзыв ;

q сл . пром - учитывает уровень разукрупнения стандартизуемого объекта ( однородные группы продукции ), разработку плана организационно - технических мероприятий по внедрению стандарта , предусматривает не более 15 стандартизуемых показателей и не более 20 организаций , которым национальный стандарт рассылается на отзыв ;

q сл.кон - учитывает уровень разукрупнения стандартизуемого объекта ( системы , комплексы , образцы ), предусматривает более 15 стандартизуемых показателей и более 20 организаций , которым национальный стандарт рассылается на отзыв , а также принципиально новые научные решения и требования , разработку национального стандарта с учетом международного стандарта , дополненного специфическими требованиями к объекту стандартизации .

5. Коэффициент qc , учитывающий число страниц ( формат А 4, в формате Word - шрифт 14) разрабатываемого национального стандарта , должен быть :

qc . нач = 1,04 - при числе страниц национального стандарта до 30;

qc пром = 1,2 - при числе страниц национального стандарта до 70;

qc .кон = 1,5 - при числе страниц национального стандарта более 70.

6. Распределение трудоемкости по этапам разработки национального стандарта должно быть следующим :

10 % - разработка и утверждение технического задания ;

65 % - разработка и рассылка на отзыв проекта первой редакции стандарта ;

25 % - разработка , согласование и представление окончательной редакции проекта стандарта для принятия .

7. Стоимость разработки национального стандарта Сн . ст в рублях определяется по формуле:

Сн . ст = Тн . ст (1 + q 0 + q к . р ) З с . м ,                                                        (5)

где Тн . ст - трудоемкость разработки национального стандарта , чел ./ мес ;

q 0 - норматив отчислений из фонда заработной платы ;

q к.р - коэффициент косвенных расходов организации , осуществляющей разработку национального стандарта ;

Зс . м - месячная заработная плата специалистов , участвующих в разработке национального стандарта , в рублях .

# Экспертиза национальных стандартов

1. Экспертизу национального стандарта , включая процедуру нормативного контроля проекта стандарта на соответствие требованиям стандартов Национальной системы стандартизации , проводят для оценки качества его разработки .

2. Экспертизу разработанного проекта национального стандарта допускается проводить как научным организациям , подведомственным Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии , так и соответствующим техническим комитетам по стандартизации .

3. Стоимость работ по проведению экспертизы Сэ в рублях определяют по формуле:

Сэ = Тэ (1 + q 0 + q к.р )З э.д ,                                                                (6)

где Тэ - трудоемкость выполнения работ по экспертизе , чел ./ день ;

q 0 - установленный норматив отчислений из фонда заработной платы ;

q к.р - коэффициент косвенных расходов организации , осуществляющей проведение работ по экспертизе ;

Зэ . д - заработная плата специалиста - эксперта вдень в рублях .

4. Стоимость экспертизы разработанного проекта национального стандарта может составлять до 40 % - 45 % стоимости его разработки .

В исключительных случаях для объектов стандартизации сложной наукоемкой продукции , работ или услуг стоимость экспертизы может быть соизмерима со стоимостью разработки проекта национального стандарта .

# Приложение А
(обязательное)
Нормативы трудоемкости работ при разработке национального стандарта

Таблица А .1 - Базовая трудоемкость в общем виде на разработку одной страницы национального стандарта

| Квалификация специалиста | Содержательная часть работы | Базовая трудоемкостьТб, чел./день* |
| --- | --- | --- |
| 1 Переводчик 1-й категории | Аутентичный перевод и редактирование международного стандарта | T 1 |
| 2 Специалист-разработчик (кандидат технических наук) в конкретной предметной области при разработке стандартов на продукцию (работы, услуги); определяют согласно классификации в соответствии с действующими нормативными документами в области стандартизации | Анализ соответствия новых терминов и семантических конструкций, разработка требований к объектам стандартизации и научное редактирование с учетом гармонизации разрабатываемого стандарта с международными стандартами | Т2 |
| 3 Специалист в области стандартизации (кандидат технических наук) | Соответствие требований разрабатываемого стандарта положениям Национальной системы стандартизации и гармонизация с введенными в действие национальными и (межгосударственными) стандартами и стандартами ИСО (МЭК), включая обеспечение терминологического единства и разработку предложений по внесению изменений в действующие национальные (межгосударственные) стандарты | Т3 |
| 4 Менеджер 1-й категории | Управление проектом | Т4 |
| * Т6 = Т1 + Т2 + Т3 + Т4. |  |  |

Таблица А .2 - Нормативы трудоемкости работ при разработке национального стандарта методом прямого применения международного стандарта

| Вид стандарта | Норматив трудоемкости работ, чел./день* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т1 + Т2 + Т3 + Т4 |
| Общетехнические и организационно-методические | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 3,1 |
| На продукцию | 0,75 | 1,4 | 2,0 | 0,45 | 4,6 |
| На процессы | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,6 | 5,5 |
| На методы (методики) контроля (испытаний, измерений, анализа) | 0,75 | 1,4 | 2,2 | 0,45 | 4,8 |
| Другие виды стандартов | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 3,1 |
| * Определяют на основании экспертных оценок. |  |  |  |  |  |

Таблица А . 3 - Базовые нормативы трудоемкости работ и коэффициент сложности при разработке национального стандарта

| Наименование стандартов | Базовый норматив трудоемкостиТб.н,,чел./мес | Значение коэффициента сложности q сл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальное | промежуточное | конечное |
| Основополагающие организационно-методические и общетехнические стандарты |  |  |  |  |
| Термины и определения | 20,0 | 1,1 | 1,2 | 1,31 |
| Обозначения | 19,0 | 1,12 | 1,21 | 1,31 |
| Общие (основные) положения | 19,0 | 1,12 | 1,21 | 1,31 |
| Правила построения и изложения | 18,1 | 1,1 | 1,27 | 1,45 |
| Общий порядок (правила) | 18,0 | 1,16 | 1,27 | 1,43 |
| Методы (методики) | 19,6 | 1,17 | 1,32 | 1,48 |
| Общие требования и нормы, величины | 19,4 | 1,16 | 1,27 | 1,43 |
| Типовые технологические процессы | 17,8 | 1,15 | 1,27 | 1,41 |
| Номенклатура | 18,1 | 1,13 | 1,24 | 1,35 |
| Стандарты на продукцию |  |  |  |  |
| Общие технические условия | 24,6 | 1,25 | 1,42 | 1,6 |
| Общие технические требования | 20,8 | 1,21 | 1,39 | 1,57 |
| Параметры и размеры | 14,0 | 1,2 | 1,32 | 1,40 |
| Типы, виды | 15,0 | 1,15 | 1,28 | 1,41 |
| Конструкции | 15,3 | 1,29 | 1,40 | 1,50 |
| Сортамент, марки | 14,0 | 1,16 | 1,29 | 1,42 |
| Правила приемки | 14,5 | 1,2 | 1,4 | 1,55 |
| Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | 13,5 | 1,16 | 1,31 | 1,43 |
| Правила эксплуатации и ремонта | 14,0 | 1,22 | 1,37 | 1,53 |
| Стандарты на процессы |  |  |  |  |
| Общие (основные) требования | 17,0 | 1,21 | 1,38 | 1,55 |
| Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) |  |  |  |  |
| Методы (методики) контроля | 17,0 | 1,17 | 1,33 | 1,5 |

# Приложение Б (обязательное). Экономическая эффективность от внедрения национальных стандартов

Б .1 Для формирования методологического подхода к вопросу об экономической эффективности применения ( внедрения ) национальных стандартов целесообразно в качестве основы провести анализ сущности стандартизации .

Стандартизация представляет собой деятельность , направленную на достижение оптимальной степени упорядочения в конкретной области стандартизации посредством установления единых положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач .

Национальный стандарт как результат деятельности по стандартизации представляет собой нормативный документ , разработанный на основе консенсуса заинтересованных сторон , принятый признанным на соответствующем уровне органом по стандартизации , устанавливающий для всеобщего и многократного использования правила , общие принципы или характеристики , касающиеся различных видов деятельности или их результатов , и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в конкретной области стандартизации .

Национальные промышленности и бизнеса . При взаимодействии поставщиков и потребителей национального стандарта оказывают большое положительное влияние на развитие национального стандарта становятся главными инструментами для снижения расходов на бизнес - операции и оценки возможностей рынка , играют существенную роль в расширении роли глобализации в мире . Предприятия рассматривают применение европейских и международных стандартов как часть экспортной стратегии , обеспечивающей соответствие выпускаемой продукции данным стандартам .

С точки зрения макроэкономической перспективы важно , что национальные стандарты вносят более значительный вклад в рост отечественной экономики , чем патенты или лицензии . Это свидетельствуете том , что для ориентированных на экспорт секторов экономики РК использование национальных стандартов становится стратегией в открытии новых рынков , а также , что стандарты способствуют развитию новых технологий .

Национальные стандарты не только оказывают положительное влияние на экономику РК в целом , но также обеспечивают преимущества для индивидуального бизнеса тем , кто использует их в качестве стратегических рыночных инструментов .

Предприятия , активно участвующие в работах по стандартизации , чаще получают краткосрочные и долгосрочные выгоды в снижении расходов на производство и повышении конкурентоспособности по сравнению с предприятиями , не участвующими в этих работах . Участвующие в работах по стандартизации предприятия имеют большее влияние на принятие национальных стандартов в качестве европейских или международных . В этом случае конкретное предприятие получает конкурентные преимущества , так как ему не нужно вносить большие изменения в процесс производства продукции для обеспечения соответствия европейскому или международному стандарту .

После принятия национальных стандартов в качестве европейских и международных участие предприятий в работах по стандартизации дает преимущества в снижении расходов на производство и повышении конкурентоспособности .

Предприятия получают преимущество в повышении конкурентоспособности благодаря влиянию на содержание национальных стандартов .

Национальные стандарты , гармонизированные с европейскими и международными стандартами , способствуют :

- снижению торговых расходов ;

- упрощению двухсторонних и многосторонних соглашений между заинтересованными сторонами ;

- снижению торговых барьеров .

По оценкам ряда зарубежных экспертов стоимость бизнес - операций значительно сокращается в результате использования национальных стандартов , так как они обеспечивают доступ к информации для всех заинтересованных сторон .

Применение национальных стандартов и участие в работах по стандартизации , соответствующей рынку поставщиков , позволит конкретному предприятию оказывать рыночное воздействие на поставщиков . Следовательно , благодаря стандартизации зависимость бизнеса предприятия от единственного поставщика может быть уменьшена .

Очевидно , что сотрудничество между предприятиями в вопросах стандартизации является экономически эффективным потому , что результирующие совместные и однородные действия могут способствовать сокращению расходов и увеличению прибыли предприятий .

Предприятия путем участия в стандартизации не только уменьшают экономический риск , связанный с научными исследованиями и разработками , но могут также сократить расходы на научную деятельность .

Так как национальные стандарты отражают состояние развития науки и техники , они могут способствовать уменьшению риска ответственности предприятий , что также подчеркивает экономическую эффективность внедрения национальных стандартов .

Потенциал инноваций сам по себе не является достаточным для поддержания конкурентоспособности предприятия . Эффективное распространение инноваций посредством национальных стандартов является непременным условием экономического роста предприятия .

Национальные стандарты являются положительным стимулом для инноваций . При этом распространение инноваций посредством национальных стандартов является одним из решающих факторов экономической эффективности от их внедрения .

Предприятия , использующие национальные стандарты , получают преимущества в стоимости и качестве продукции .

Результаты макроэкономического анализа показывают , что экономические выгоды от стандартизации составляют приблизительно 1 % валового национального продукта . При этом макроэкономические выгоды от стандартизации превышают сумму индивидуальных преимуществ предприятий .

Положительное макроэкономическое влияние , превышающее сумму индивидуальных выгод для отечественной экономики , оправдывает общественную финансовую поддержку работ по стандартизации и обеспечивает стандартизации прочное место в экономической политике и стратегии государства , учитывая связь между инновациями и их распространением посредством национальных стандартов .

Б.2 Можно утверждать , что стандартизация как деятельность и , соответственно , национальный стандарт как продукт этой деятельности являются эффективными , поскольку предполагают решение оптимизационных задач .

Учитывая, что конкретный национальный стандарт применяется при разработке новой продукции ( услуги ) или нового процесса другими разработчиками этой продукции ( услуг ) или процессов многократно , они не несут затрат на его создание . Следовательно , отсутствие затрат на разработку данного национального стандарта определяет экономический эффект от его применения .

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы разработки национального стандарта.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе национального стандарта.

2. Изучить порядок разработки национального стандарта.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Оценка общей разработки национального стандарта

2. Оценка разработки национального стандарта

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия национального стандарта?

2. Приведите примеры разработки национального стандарта

Задания к СРО

I. вариант( простой)

# 1) Порядок разработки государственных стандартов и стандартов предприятии.

# 2) Правила построения стандартов и общие требования к их содержанию.

3) Планирование работ по внедрению стандартов.

4) Терминология по категориям и видам стандартов, действующих на территории РК, согласно закона РК «О техническом регулировании»

5) Терминология по оценке эффективности внедрения стандартов на предприятиях

II. вариант(средней сложности)

6) По каким показателям определяют экономическую эффективность стандартизации?

7) На каких стадиях жизненного цикла продукции определяют экономическую эффективность стандартизации?

8) Каков порядок расчета экономической эффективности внедрения ВС?

9) «Планирование работы по внедрению стандартов».

10) В какой последовательности осуществляют расчет экономической эффективности стандартизации?

III. вариант(сложный)

11) Внедрение стандартов ЕСКД.

12) Обозначение стандартов ЕСКД.

13) Область распространения стандартов ЕСКД Коды МКС.

14) Определение оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий.

15) Методика расчета экономической эффективности от внедрение новой техники.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

- Ткаченко В.В., Медведева А.М Эффективность стандартизации/ Пер. с англ. – М.:Издательство стандартов, 2015, - 144 с.

Дополнительная литература

- СТ РК1.2-2013. ГСТР РК. Порядок разработки национальных и предварительных национальных стандартов.

- СТ РК1.5-2013. Общие требования к постраению, излоению, оформлению и содеранию стандартов

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать разработку национального стандарта, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №3

## Тема занятия: Последовательность расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок. Технические условия при производстве на ОАО «Атмис-сахар»

План занятия:

## - расчет экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок

## - технические условия при производстве на ОАО «Атмис-сахар»

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок.

Краткие теоретические сведения.

Эффективное распространение инноваций посредством разработки и внедрения стандартов является основным фактором экономического роста предприятия, в том числе в связи с получаемыми преимуществами в стоимости и качестве продукции. В работе рассмотрен пример оценки экономической эффективности от разработки стандартов организации.

Предприятия, которые активно участвуют в работах по стандартизации, имеют возможность снижать расходы на производство и повышении конкурентоспособности по сравнению с предприятиями, не участвующими в этих работах. Кроме того предприятия, участвующие в работах по стандартизации имеют большее влияние на принятие национальных стандартов и получают конкурентные преимущества, так как им не нужно вносить большие изменения в процесс производства продукции для обеспечения соответствия этим стандартам.

Независимо от тематики работ в области стандартизации алгоритм выполнения расчетов вписывается в универсальную схему, представленную на рисунке 1 [1…3].

Рис. 1 Алгоритм расчета эффективности

Рассмотрим последовательность расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок. Технические условия» при производстве на ОАО «Атмис-сахар». Производственная мощность предприятия 46 046,45 тонн в год. Себестоимость и отпускная цена годового объема выпуска продукции до внедрения стандарта составили 1006,9368 млн. руб. и 1218,3936 млн. руб. соответственно.

При разработке стандарта организации участвовало два специалиста с заработной платой 10000 руб. Трудоемкость разработки Тн.ст. составляет (в зависимости от числа страниц до 70) 24,6 чел/мес [2, 4].

Стоимость разработки стандарта Сн.ст в рублях определяли по формуле [2]:

где qo – норматив отчислений из фонда заработанной платы;

qкр – коэффициент постоянных расходов организации, осуществляющей разработку стандарта;

Зс.м. – месячная заработанная плата специалистов, участвующих в разработке стандарта, руб. [4].

Сн.ст.=24,6/2*(1+0,1+0,12)*20000=300120 руб.

Предполагаем, что стоимость экспертизы стандарта составит 40% от стоимости его разработки:

Сэксп.ст.=Сн.ст.*0,4=300120*0,4=120048 руб.

Затраты на организационно-технические мероприятия включали в себя обучение кадров и приобретение организационной техники.

Затраты на подготовку 2 сотрудников составили: Зк=10000*2=20000 руб. Затраты на приобретение организационной техники: Зпр=23000 руб. Таким образом, общие затраты на внедрение стандарта составили: Звн=Зк+Зпр=20000+23000=43000 руб.

Приведенные затраты составили:

Зпривед= Сн.ст.+ Сэксп.ст+ Звн=463168 руб.

При расчете экономической эффективности принимаем, что до внедрения нового стандарта процент брака составлял 0,4%, а после – 0,2%. Тогда себестоимость  продукции в сравниваемом варианте составит:

Сср.вар.= 1006,9368 – (( 0,4-0,2) * 10,0694) = 1004,9229 млн. руб.

После калькулирования себестоимости следует определить критический объем продаж, ниже уровня которого предприятие будет работать убыточно [2].

Критический объем продаж для базового и сравниваемого варианта имеет следующие значения:

Таким образом, для покрытия понесенных затрат для предприятия по сравниваемому варианту предприятию требуется изготовить 26693,6 тонн сахара и каждая последующая тонна будет приносить прибыль.

Результаты расчета прибыли, полученные путем сравнительного анализа базового и проектного значений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет прибыли

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый вариант | проектный вариант |
| Годовой объем выпуска | т | 46046,45 | 47744,06 |
| Выручка | млн. руб. | 1107,6305 |  |
| Себестоимость годового объема выпуска | млн. руб. | 1006,9369 | 1004,9229 |
| Условно переменные издержки | млн. руб. | 711,7303 | 710,4805 |
| Условно постоянные издержки | млн. руб. | 295,2065 | 294,4424 |
| Прибыль от реализации продукции | млн. руб. | 100,6936 | 102,7076 |
| Дополнительная прибыль | млн. руб. | 2,014 |  |
| Дополнительные коммерческие вложения | млн. руб. | 0,463168 |  |

Внедрение стандарта позволит снизить себестоимость продукции за счет: своевременного контроля качества исходного сырья, технологии производства и готовой продукции; контроля стабильности технологического процесса; повышения качественных характеристик и повышения конкурентоспособности продукции.

Для расчета чистого дисконтированного дохода и окупаемости капитальных затрат учитывали следующие допущения:

- увеличение объема производства в среднем на 35 % в год (по данным предприятия).

-  величина инфляции равна 11%.

Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2- Чистый дисконтированный доход и окупаемость капитальных затрат

| Год | Коэффициент дисконтирования КД при Е=11% | Результаты и затраты без дисконтирования | Результаты и затраты с учетом дисконтирования | Возмещение затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | -0,463168 | -0,463168 | -0,463168 |
| 1 | 0,9009 | 2,014 | 1,8144 | 1,3512 |
| 2 | 0,8116 | 2,7189 | 2,2067 | 3,5579 |
| 3 | 0,7312 | 3,6705 | 2,6839 | 6,2418 |
| 4 | 0,6587 | 4,9552 | 3,2640 | 9,5058 |
| 5 | 0,5934 | 6,6895 | 3,9695 | 13,4753 |

ТДД = 13,9385 млн.  руб.; ЧДД = 13,4753 млн. руб.

Срок окупаемости капитальных вложений составит 0,26 года.

Графики окупаемости капитальных вложений и распределения затрат с учетом дисконтирования представлены на рисунках 2-4.

Рисунок 2 – График самоокупаемости для базовых значений

Рисунок 3 – График самоокупаемости для проектных значений

Рисунок 4 – Результаты вложений с учетом дисконтирования

Анализ полученных результатов свидетельствует, что затраты на разработку стандарта окупятся  в течение 3 месяцев, при этом объем выпуска продукции не должен быть меньше 26693 тонн, в противном случае предприятие понесет убыток.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок.

2. Изучить порядок разработанного стандарта организации «Сахар-песок. Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчета экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок.

## 2. Технические условия при производстве на ОАО «Атмис-сахар»

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок?

2. Приведите примеры разработанного стандарта организации «Сахар-песок.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Кем и когда утверждена данная инструкция?
2) В каких случаях она применяется?
3) Выполнение каких условий должен обеспечить отправитель товаров?
4) Где производится приемка товаров по количеству?
5) В какие сроки должна быть произведена приемка товаров по количеству?
II. вариант(средней сложности)

6) Кем производится приемка товаров по количеству?
7) Соблюдение каких условий должно обеспечить предприятие-получатель
при приемке товаров?
8) Следует ли приостанавливать приемку товаров при отсутствии
сопроводительных документов?
9) Каким образом определяется количество поступивших товаров?
10) Как должен поступить получатель в случае обнаружения недостачи
товаров?
III. вариант(сложный)

11) В какие сроки должно быть направлено уведомление о вызове
представителя отправителя (изготовителя) для участия в двусторонней приемке товаров?
12) Что должно быть указано в уведомлении?
13) Кто может участвовать в приемке товаров по количеству в случае неявки
представителя отправителя или когда вызов иногороднего представителя не
является обязательным?
14) Какой документ дает право представителю участвовать в приемке
товаров?
15) Что должно быть указано в удостоверении на право участия в приемке
товаров?
Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

3. Ткаченко В.В., Медведева А.М Эффективность стандартизации/ Пер. с англ. – М.:Издательство стандартов, 2015, - 144 с.

Дополнительная литература

- Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1:

Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

- Полховская Т.М., Карстникова Н.В., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть 2: Правила и порядок разработки нормативной документации в отечественной и зарубежной стандартизации. – М: МИСИС, 2001. – 166с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать экономической эффективности применения разработанного стандарта организации «Сахар-песок, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №4

Тема занятия: Расчет экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие. Общие технические условия

План занятия:

- расчет экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие.

- общие технические условия

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие.

Краткие теоретические сведения.

1. При внедрении государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие. Общие технические условия» ожидается экономический эффект  за счет сокращения затрат потребителя на ремонт в результате увеличения времени наработки на отказ. Себестоимость изготовления практически не изменяется, поэтому для базового и стандартизуемого варианта она принята на одном уровне.

Расчет экономического эффекта производится в соответствии с методикой определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений

2. Исходные данные для расчета.

Таблица 1

| Наименование показателя | обозначения | Показатели |  | Источники получения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовые | стандартизуемые | базовых |  | стандартизуемых |
| Планируемый Объём выпуска ,шт. | А2 | - | 1700 | - |  | Перспективный план завода |
| Средняя себестоимость изготовления единицы продукции, руб. | С1, С2 | 959.2 | 959,2 | Расчетная средневзвешенная |  |  |
| Количество рабочих часов при одновременной работе, ч | Ф | 2080 | 2080 | Данные эксплуатирующей организации |  |  |
| Норма амортизационных отчислений, % | а |  |  | Экономические нормативы |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| на реновацию |  | 11.8 | 11.8 |  |  |  |
| на капитальный ремонт |  | 1,6 | 1.6 |  |  |  |
| Фондоемкость, руб. |  | 0,41 | 0,41 | То же |  |  |
| Стоимость ремонта Iiкатегории, руб. | Сре | 45,63 | 45,63 | Прейскурант 26—05—64 |  |  |
| Коэффициент использования прибора | Кисп | 0,9 | 0,9 | Расчетный |  |  |
| Цена прибора, руб. | Ц1, Ц2 | 1430 | 1430 | Расчетная средневзвешенная |  |  |
| Удельные капитальные вложения на единицу прибора, руб. | к1 | 1200 | 1200 | Данные завода-изготовителя |  |  |
| Затраты на разработку стандарта, руб. | Кдоп1 | — | 5000 | — | Сметная стоимость темы |  |
| Затраты на внедрение стандарта, руб. | Кдоп2 | — | 9000 | — | План мероприятий по внедрению |  |

2. Определение показателей эффективности.

2.1. Определение приведенных затрат в сфере изготовления

- Затраты напроизводство (1)

Затраты на разработку и внедрение стандарта             (2)

где З1 – приведённые затраты на производство, руб.;

С1, С2 – средняя себестоимость изготовления единицы

продукции до внедрения        стандарта (С1) и после (С2), руб.

ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, Ен=0,15;

К1 – удельные капитальные вложения на единицу продукции, руб.;

З2 – производственные затраты на разработку и внедрение стандарта, руб.;

ЗР.С. – затраты на разработку стандарта, руб.;

ЗВ.С. – затраты на внедрение стандарта, руб.;

αt  - коэффициент приведения затрат  αt= (1+Е) t     (3)

где Е – норматив приведения, Е=0,1;

t – число лет от второго года внедрения стандарта до года осуществления

затрат и получения результата. t = 3 года

Для разработки стандарта tР = 3 года, αt = 1,33

Для внедрения стандарта tВ = 2 года, αt = 1,21

А2 – планируемый объём выпуска, шт.

З1 = 959,2 + 0,15 . 1200 = 1139 руб.

2.2. Определение текущих затрат в сфере эксплуатации.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | до внедрения стандарта | после внедрения стандарта |
| Годовой фонд рабочего времени, Ф, при работе в две смены,ч. | 4160 | 4160 |
| Коэффициент использования прибора, КИСП | 0,9 | 0.9 |
| Среднее время безотказной работы, ТБЕЗ., ч | 2500 | 3000 |
| Среднегодовое количество отказов,ñ0., раз | 1.5 | 1,25 |
| Стоимость ремонта (прейскурант 26—05—64 поз. 1—541),СРЕМ., руб. | 45,63 | 45.63 |
| Годовые затраты по текущему ремонту, И., руб. | 68,45 | 57,04 |

Среднегодовое количество отказов определяется по формуле

(4)

где все обозначения в таблице 2.

Годовые затраты по текущему ремонту: И = СРЕМ . ñ0                       (5)

где все обозначения в таблице 2.

2.3. Определение годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект

(6)

где Э – годовой экономический эффект, руб. (см формулу (1))

В1, В2 – годовые объёмы производства продукции до внедрения стандарта и после;

Не – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, Не =0,15

-коэффициент учёта роста производительности единицы стандартизованного средства труда по сравнению

с базовым; в нашем случае В2 = В1, поэтому

Р1 - доля отличий от балансовой стоимости на полное восстановление

средств труда, до внедрения стандарта;

Р2 – то же после внедрения стандарта;

,       (7)

Т – срок морального износа средств труда;

- Коэффициент учёта

изменения срока службы стандартизованного средства труда по сравнению с базовым.

- экономия потребителя на текущих издержках эксплуатации и отчислениях от сопутствующих капитальных вложений за весь срок службы стандартизованного средства труда по сравнению с базовым.

И1, И2 – годовые эксплуатационные издержки потребителя в

расчёте на объём продукции, производимой с помощью стандартизованного средства труда до внедрения разработки и после (см. таблицу 2).

К’1, К’2 – сопутствующие капитальные вложения потребителя в расчёте на объём продукции, производимой с помощью  cтандартизованного средства труда до внедрения разработки и после (см. таблицу 1)

З2 – приведённые затраты на разработку и внедрение стандарта (см. формулу (2)) А2 – планируемый объём выпуска (см. таблицу1).

руб.

Таким образом годовой экономический эффект составит 66640 руб.

В том числе в сфере изготовления:

,

а в сфере эксплуатации:

2.4Определение долевого участия

(8)

где - затраты на разработку стандарта

- затраты на разработку и внедрение

ЗI – затраты I- организаций

Ri – коэффициент значимости работ i – ой организаций

n – количество организаций

| Наименование работ | Коэффициент Значимости R |
| --- | --- |
| Научно – технические и опытно – конструкторские работы | 5 |
| Разработка стандартов | 4 |
| Мероприятия по внедрению стандарта | 1 |

(9)

Определение экономического эффекта стандартизации Эст = Э . D

где Э – годовой экономический эффект Э = 66640 руб.  (см формулу (6))

D = 0,69 Эст=66,64.0,69=45,98 руб.

Таким образом экономический эффект стандартизации от внедрения

государственного стандарта “Приборы самопишущие быстродействующие. Общие

технические условия” составляет 45980 рублей.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие.

2. Изучить общие технические условия

. Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчета экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие.

2. Общие технические условия.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие?

2. Приведите примеры разработанного государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

- Сколько типов манометров выпускают?

- Чем заполнены U-образные манометры?

- Какой вид имеет шкала U-образного манометра?

- Чем становится кольцевой манометр при измерении давления, вакуума,

- Во что сильфон преобразует измеряемое давление?

II. вариант(средней сложности)

- Что представляет собой сильфон?

- Основное свойство тензорезисторов?

- В каком направлении будет перемещаться жидкость при разности давлений

- Для измерения какой величины применяют тягомеры?

- Что применяется для измерения вакуума?

III. вариант(сложный)

- Для каких измерений применяются мембранные манометры?

- Манометры с многовитковой пружиной состоят из:

- Из скольких узлов состоит манометр?

- В измерительный блок манометра входит:

- Из чего состоят камерные расходомер переменного перепада?

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

3. Ткаченко В.В., Медведева А.М Эффективность стандартизации/ Пер. с англ. – М.:Издательство стандартов, 2015, - 144 с.

Дополнительная литература

- Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1:

Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

- Полховская Т.М., Карстникова Н.В., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть 2: Правила и порядок разработки нормативной документации в отечественной и зарубежной стандартизации. – М: МИСИС, 2001. – 166с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать экономической эффективности от внедрения государственного стандарта «Приборы самопишущие быстродействующие, оформить в виде отчета.

Практическое  занятие №5

Тема занятия: Методика расчета экономической эффективности стандартизации

План занятия:

- расчета экономической эффективности стандартизации

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета экономической эффективности стандартизации

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета экономической эффективности стандартизации.

Краткие теоретические сведения.

Методики расчетов экономической эффективности имеют свои специфические черты для различных отраслей экономики, отдельных предприятий, конкретных видов продукции. Практика и опыт проведения расчетов экономической эффективности стандартизации показывают, что для определения экономического эффекта от работ и мероприятий по стандартизации целесообразно использовать три группы расчетов в:

- Предпроизводственной сфере (на стадии проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, то есть на стадии создания НД);

- Сфере производства (на стадии создания качества продукции);

- Сфере обращения (на стадии обращения и эксплуатации продукции).

На стадии проектирования затраты уменьшаются вследствие снижения трудоемкости научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, сокращение сроков разработки, количества разрабатываемой документации и внедрение новой продукции, оборудования, технологии, в свою очередь, позволяет ускорить получение эффекта от их внедрения. К основным источникам экономической эффективности в сфере производства следует отнести снижение трудоемкости изготовления, материалоемкости, фондоемкости продукции. А это обеспечивает сокращение затрат заработной платы за счет рационального размещения трудовых ресурсов, экономию различных видов ресурсов и повышение качественных показателей изделий, совершенствование методов контроля и испытаний продукции, упаковки, транспортировки и хранения. Результаты в сфере производства отражаются не только на себестоимости изготовления продукции, но и создают возможность получения эффекта потребителем и на промежуточных стадиях жизненного цикла. В сфере обращения и эксплуатации продукции экономический эффект образуется за счет повышения качества продукции и ее надежности, увеличение срока службы изделий.

Если в предпроизводственной сфере и сфере производства внедрение ВС связано с дополнительными расходами, то эффект в сфере потребления зависит от качества товаров и услуг, спроса на них, что может привести к уменьшению затрат. Как показывает практика, спрос может либо стимулировать, либо тормозить развитие производства товаров и услуг. Очевидно, максимальный экономический эффект от стандартизации товаров и услуг может быть достигнут в полной мере только в том случае, если они пользуются спросом. С другой стороны, необходимо учитывать, что спрос находится в прямой зависимости от качества товаров и услуг. Расчет экономического эффекта на каждой стадии позволяет своевременно оценивать результаты отдельных работ и производить поиск эффективных решений.

Выбор методики расчета экономической эффективности стандартизации определяется источником получения экономического эффекта, а также наличием тех или иных исходных данных, используемых в расчетах.

Определение годового экономического эффекта основывается на сравнении сопоставленных расходов до (С 1) и после (с 2) проведение работ по стандартизации продукции. Размер сопоставленных издержек единицы продукции (работ) (3) в денежных единицах определяется как сумма издержек производства и нормативной прибыли:

где С - себестоимость единицы продукции, руб; К - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15; К - удельные капитальные вложения в основные и оборотные производственные фонды.

Лучшим вариантом будет всё, внедрения которого обеспечит экономике страны минимальные сопоставлены расходы (С + К п ∙ К = тип) и срок окупаемости капитальных вложений в рамках его нормативной величины. Нормативный срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:

Расчетный срок окупаемости капитальных вложений:

где К - стоимость производственных фондов, грн; С р - себестоимость годового объема выпуска продукции, руб; 1 и 2 - соответственно обозначаются показатели до и после проведения работ из мер по стандартизации.

При проведении работ по внедрению нового ВС возможные дополнительные капитальные вложения. Для этого определяют срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по формуле:

Капитальные и текущие издержки производства неодинаково распределяются со временем и существенно меняются за годы эксплуатации продукции. При расчетах годового экономического эффекта стандартизации учитывают фактор времени путем применения коэффициента приведения (привидении) разновременных затрат (а) к текущему моменту:

где Н с - норматив приведения (привидении), равный 0,1; t - количество лет, учитывающие затраты и результаты данного года от второго года внедрения НД.

Величину расчетного коэффициента эффективности капитальных вложений (К апрелю) сравнивают с величиной нормативного коэффициента (К н). Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений (К апрелю) определяют по формуле:

Удельные капитальные вложения к проведению работ и мероприятий по внедрению ВС рассчитывают по формуле:

Где К - средняя стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, руб; А 1 - годовой объем выпуска продукции к проведению работ из мер по стандартизации в натуральных единицах.

Удельные капитальные вложения после проведения работ и мероприятий по стандартизации:

Где, К - дополнительные капитальные вложения, которые были необходимы для проведения работ и мероприятий по стандартизации А 2 - годовой объем выпуска продукции после внедрения ВС в натуральных единицах. Коэффициент экономической эффективности стандартизации:

где Ц - цена единицы продукции, руб.

Величина годового экономического эффекта определяется по формуле:

Величина полного народнохозяйственного экономического эффекта от внедрения ВС рассчитывается как сумма всех экономических эффектов, полученные при расчетах в различных сферах жизненного цикла продукции:

где Е р, Е в, Е в, Е е - годовой экономический эффект от внедрения ВС, полученный соответственно на стадиях разработки, производства, обращения и эксплуатации (потребления), грн.

Материалы из расчета экономической эффективности ВС ежегодно обобщаются и анализируются. При расчете экономической эффективности стандартизации определяют социальные результаты внедрения ВС, которые могут быть выражены в натуральных, условно-натуральных показателях, индексами или баллами. При невозможности количественного определения социальных результатов приводят их качественную характеристику. Социальными результатами внедрения ВС с удовлетворения потребностей населения товарами и услугами; увеличение свободного времени населения, изменение характера и содержания труда, улучшения состояния окружающей природной среды и др.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета экономической эффективности стандартизации.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета экономической эффективности стандартизации.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчет экономической эффективности стандартизации.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия экономической эффективности стандартизации?

2. Приведите примеры расчета экономической эффективности стандартизации.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Обеспечение научно-технического прогресса.

2) Разработка и внедрение бизнес-процессов.

3) Обеспечение взаимозаменяемости и технической совместимости.

4) Повышение конкурентоспособности продукции.

5) Аудит системы качества.

II. вариант(средней сложности)

6) Закон РФ «О стандартизации».

7) Закон РФ «О защите прав потребителей».

8) Закон РФ «О сертификации».

9) Закон РФ «О техническом регулировании».

10) Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

III. вариант(сложный)

- Для улучшения качества продукции

- Для идентификации и прослеживаемости объектов

- Для составления технологии изготовления

- Для повышения качес тва конструкторских разработок

- Для сокращения и упрощения конструкторской и технологической документации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

3. Ткаченко В.В., Медведева А.М Эффективность стандартизации/ Пер. с англ. – М.:Издательство стандартов, 2015, - 144 с.

Дополнительная литература

- Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1:

Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

- Полховская Т.М., Карстникова Н.В., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть 2: Правила и порядок разработки нормативной документации в отечественной и зарубежной стандартизации. – М: МИСИС, 2001. – 166с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать экономической эффективности стандартизации, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №6

Тема занятия: Определение фактического экономического эффекта от внедрения стандартов

План занятия:

- определение фактического экономического эффекта от внедрения стандартов

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета фактического экономического эффекта от внедрения стандартов

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета фактического экономического эффекта от внедрения стандартов.

Краткие теоретические сведения.

При определении фактического экономического эффекта от внедрения стандартов следует учитывать единовременные и текущие затраты, ежегодный и разовый эффект, получаемый на стадиях проектирования. изготовления и эксплуатации (потребления), а также высвобождение обо ротных средств, уменьшение удельных капиталовложений, получение эффекта от ускорения освоения новой техники, достигаемого в результате стандартизации на всех предприятиях и во всех организациях, участвующих в разработке и внедрении стандартов.

На основании этих данных следует определять общую экономическую эффективность стандартов по народному хозяйству в целом. Фактическую экономическую эффективность стандартизации определяют по материалам, собранным во всех организациях, участвующих в разработке и внедрении стандартов по методике, установленной ГОСТ 20780-75.

Суммарный народнохозяйственный эффект стандартизации металлорежущих станков, прессов, строительных и дорожных машин, измерительных приборов и других изделий выявляют разностью приведенных затрат на создание, годовой выпуск и эксплуатацию изделий до П1 и после П2 внедрения соответствующих стандартов. В приведенные затраты входят общие капитальные затраты KΣ и суммарные текущие затраты СΣ.

Показатель KΣ учитывает затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для проведения стандартизации, опытное и серийное производство, испытания как машины в целом, так и ее отдельных элементов.

|  | Сюда включают расходы только на прикладные научно-исследовательские работы, непосредственно связанные с созданием данной машины, капитальные вложения в основные фонды конструкторского бюро, в котором проектируют машину или ее элементы, и средства, выделяемые на организацию серийного производства, а также затраты на разработку стандарта. |
| --- | --- |

|  | ## Показатель CΣ учитывает расходы на изготовление продукции или выполнение работы с помощью стандартизуемой машины, в том числе заработную плату производственных рабочих и работников других категорий, стоимость сырья и материалов, амортизационные отчисления, а также затраты на текущий и планово-предупредительный ремонт и другие эксплуатационные расходы за весь срок службы машины. |
| --- | --- |

Следует отметить, что отношение капиталовложений и разовых затрат к фактическому экономическому эффекту от унификации, стандартизации и организации специализированного производства стандартных изделий составляет 1:8, а в ряде случаев еще большую величину. В зависимости от имеющихся исходных данных расчет экономической эффективности Э в денежной форме рекомендуется проводить по одной из формул (программа); индексы 1 и 2 — соответственно показатели до и после стандартизации.

При подсчете экономии в натуральной форме рекомендуется использовать следующие формулы: при снижении расхода материалов (в т, л и т. п.) при снижении трудоемкости (число высвобождаемых: работников) В практике конкретных расчетов экономической эффективности для определенных видов стандартов формулы преобразовывают с учетом тех элементов себестоимости и капитальных вложений, которые изменяются под влиянием внедрения стандартизации. При сопоставлении положения до и после стандартизации или при сравнении эффективности различных вариантов стандартизации лучшим считается тот стандарт, который обеспечивает наименьший срок окупаемости капитальных вложений. Величина, обратная сроку окупаемости, представляет собой коэффициент эффективности капиталовложений Е, который должен быть не ниже, чем отраслевой нормативный коэффициент ЕH равный 0,12.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета фактического экономического эффекта от внедрения стандартов.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета фактического экономического эффекта от внедрения стандартов.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Определение фактического экономического эффекта от внедрения стандартов.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия фактического экономического эффекта от внедрения стандартов?

2. Приведите примеры расчета экономической эффективности от внедрения стандартов.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Деятельность по разработке нормативных документов.

2) Правовое регулирование отношений в области установления, применения и использования обязательных требований.

3) Деятельность по обеспечению качества продукции.

4) деятельность по установлению правил и характеристик для добровольного многократного применения.

5) Подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям.

II. вариант(средней сложности)

6) Обеспечение научно-технического прогресса.

7) Разработка и внедрение бизнес-процессов.

8) Обеспечение взаимозаменяемости и технической совместимости.

9) Повышение конкурентоспособности продукции.

10) Аудит системы качества.

III. вариант(сложный)

11) Для улучшения качества продукции

12) Для идентификации и прослеживаемости объектов

13) Для составления технологии изготовления

14) Для повышения качес тва конструкторских разработок

15) Для сокращения и упрощения конструкторской и технологической документации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

3. Ткаченко В.В., Медведева А.М Эффективность стандартизации/ Пер. с англ. – М.:Издательство стандартов, 2015, - 144 с.

Дополнительная литература

4. Саржанова К.Ш. Стандарттау негіздері : оқулық / К. Ш. Саржанова. - Алматы : "Эверо", 2013. - 166 с Экземпляры: всего:200 - ХР(2), Ч2(2), А1(196).

5. Феллер М.Д., Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. –М.: Изд-во стандартов, 1990.-324с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать фактический экономический эффект от внедрения стандартов, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №7

Тема занятия: Определение оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий

План занятия:

- определение оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий.

Краткие теоретические сведения.

Комплексная стандартизация (КС). По определению, данному Постоянной Комиссией СЭВ по стандартизации, — это стандартизация, при которой осуществляется целенаправленное и планомерное установление и применение спстемы взаимоувязанных требований как к самому объегсту КС в целом и его основным элементам, так и к материальным и нематериальным факторам, влияющим на объект, в целях обеспечения оптимального решения конкретней проблемы. Следовательно, сущность КС следует понимать как систематизацию, оптимизацию и увязку всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих экономически оптимальный уровень качества продукции в требуемые сроки. К осиовн лм факторам, определяющим качество машин и других изделий, эффективность их производства и эксплуатации, относятся совершенство конструкций и методов проектирования и расчета машин (их составных частей н деталей) на прочность, надежность и точность качество применяемого сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных и получаемых по кооперации изделий степень унификации, агрегатирования и стандартизации уровень технологии и средств производства, контроля и испытаний уровень взаимозаменяемости, организации производства и эксплуатации машин квалификация рабочих и качество их работы. Для обеспечения высокого качества машин необходима оптимизация указанных факторов и строгая взаимная согласованность требований к качеству как при проектировании, так и на этапах производства и эксплуатации. Решение этой задачи усложняется широкой межотраслевой кооперацией заводов. Например, для производства автомобилей используют около 4000 наименований покупных и кооперируемых изделий и материалов, тысячи видов технологического оборудования, инструмента и средств контроля, изготовляемых заводами многих отраслей промышленности. КС позволяет организовать разработку комплекса взаимоувязанных стандартов и технических условий, координировать действия большого числа организаций-исполнителей. Задачами разработки и выполнения программ КС являются 1) обеспечение всемерного повышения эффективности общественного производства, технического уровня и качества продукции, усиление режима экономии всех видов ресурсов в народном хозяйстве 2) повышение научно-технического уровня стандартов и их организующей роли в ускорении научно-технического прогресса на основе широкого использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ.

Изготовителям выгодно иметь более разреженный ряд изделий, что позволяет уменьшить затраты на осво-ение производства, сократить номенклатуру оснастки. Для потребителей более выгоден густой ряд, позво-ляющий оптимально расходовать собственные ресурсы (площади, энергию, расходные материалы и т.д.)).

Критерием для выбора сравниваемых рядов является минимум затрат на изготовление и эксплуатацию изделия. Комплексная стандартизация позволяет обеспечить технико-экономическую эффективность группы объектов в целом, и зависит от решения задачи ее оптимального ограничения. Недостаточный охват нормативно-технической документацией элементов комплексной стандартизации и их показателей не приведет к желаемому результату. Слишком глубокий охват экономически невыгоден, так как, начиная с некоторого максимума, дальнейшее расширение границ стандартизации резко повышает стоимость работ по стандартизации, но мало отражается на уровне качества объектов стандартизации.

Вопрос оптимального ограничения должен решаться в каждом конкретном случае.

Как известно, система, изолированная от внешнего воздействия, стремится к своему наиболее вероятному состоянию. Наиболее вероятным состоянием неуправляемой системы является хаос. (Это что-то вроде пятого следствия из закона Мэрфи: "Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается". А пятое следствие: "Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему").

Конструкторский коллектив, не стесненный никакими управляющими воздействиями стандартов или требований экономики, скорее всего создаст объект (изделие), состоящий только из оригинальных деталей. О неэффективности такого решения мы уже говорили.

Каков же оптимальный уровень унификации и стандартизации изделий?

В качестве критерия при оценке уровня внутримашинной унификации изделий используется коэффициент унификации, %:

или , (4.1)

Д - общее количество деталей, узлов в изделии, шт.; Н = Д количество наименований типоразмеров деталей, узлов в изделии, шт.

Рассмотрим различные случаи.

а) При отсутствии унификации число наименований типоразмеров деталей, узлов равно их общему количеству в изделии, т.е. Н = Д и тогда по формуле (4.1):

.

б) При полной унификации число наименований типоразмеров деталей, узлов Н = 1, т.е. все детали, узлы унифицированы. По формуле (4.1):

.

в) Во всех промежуточных случаях 0 < Ку < 100 %.

Отношение Н/Д в формуле (4.1) заменим отношением соответствующих стоимостей деталей, узлов. Тогда формула (4.1) примет вид:

(4.2)

где Qi - доля стоимости одной детали (узла) i-го наименования по отношению к стоимости изделия.

Формула (4.2), учитывая стоимости наименований типоразмеров, сохраняет свойства а), б), в) формулы (4.1).

Пример. Д = 10 деталей, узлов, число их наименований Н = 5.

По формуле (4.1) без учета стоимости деталей, узлов запишем :

Ку = 10 / ( 10 - 1 ) * ( 1 - 5 / 10 ) * 100 =55.6%

Для расчета Ку по формуле (4.2) с учетом стоимости деталей, узлов возьмем два случая, представленные в таблице :

| Наименование | Количество | Qi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| деталей | деталей | 1 случай | 2 случай |
| 1 | 3 | 0.01 | 0.20 |
| 2 | 2 | 0.05 | 0.01 |
| 3 | 3 | 0.02 | 0.11 |
| 4 | 1 | 0.31 | 0.01 |
| 5 | 1 | 0.50 | 0.04 |

Тогда для первого случая :

Ку = 10 / ( 10 - 1 ) * ( 1 - 0.89 ) * 100 = 12.2.

Для второго случая :

Ky = 10 / (10 - 1) * ( 1 - 0.37 ) * 100 = 70 %.

Такое отличие коэффициентов унификации объясняется тем, что, несмотря на одинаковое количество унифицированных деталей, узлов каждого наименования для обоих случаев ( 3 - с удельной стоимостью Q1; 2 - c Q2; 3 - c Q3; 1 - c Q4; 1 - c Q5. Это можно записать как 1 = 3Q1 + 2Q2 + 3Q3 + Q4 + Q5 ) в первом случае унифицированы относительно дешевые детали, узлы (3 - с Q1 = 0.01; 3 - c Q3 = 0.02; 2 - c Q2 = 0.05 ), а во втором случае - в основном дорогостоящие детали, узлы ( 3 - с Q1 = 0.20; 3 - c Q3 = 0.11 ) и остальные - дешевые с Q = 0.01 и 0.04.

Итак, можно сделать вывод, что с ростом относительной стоимости унифицированных деталей, узлов увеличивается Ky, рассчитанный по формуле (4.2), при одном и том же Ky, определенном по формуле (4.1).

Повышать уровень унификации и стандартизации до 100 %, как правило, нецелесообразно, так как при достижении оптимального предела дальнейшее его повышение будет оказывать отрицательное влияние на технико-экономические показатели производства.

Если в качестве технико-экономических показателей производства взяты удельные капитальные затраты К, то оптимальный уровень унификации и стандартизации равен примерно 67 % (рис.4.1). При дальнейшем повышении этого уровня увеличиваются удельные капитальные затраты, которые, как правило, не окупаются.

Рис.4.1. К=f(Ку)

Рис.4.2. Э=f(Ку)

Если в качестве ТЭП взята эффективность производства Э, то оптимальный уровень унификации и стандартизации равен = 65 %(рис.4.2). Этот уровень дает максимальную экономию. При дальнейшем его повышении эффективность падает. Следовательно, определенному уровню унификации и стандартизации соответствует определенный уровень технико-экономических показателей производства.

Оценка уровня стандартизации и унификации

Для оценки уровня стандартизации и унификации изделия используют следующие характеристики:

- коэффициент межпроектной унификации;

- коэффициент повторяемости;

- коэффициент применяемости.

Коэффициент межпроектной унификации рассчитывают по формуле:

;

где Н – общее количество рассматриваемых изделий; ni – количество типоразмеров составных частей в i-м изделии; Q – общее количество типоразмеров составных частей, применяемых в группе из Н изделий; nmax – максимальное количество типоразмеров составных частей одного изделия.

Под типоразмером понимают значение параметра повторяющегося у изделия определенной конструкции. Число типоразмеров соответствует числу наименований составных частей в спецификации конструкторской документации.

Коэффициент повторяемости определяют как:

;

где – общее количество составных частей одного изделия; – общее количество типоразмеров составных частей одного изделия.

Коэффициент применяемости определяют как:

,

где  количество типоразмеров соответственно стандартных, унифицированных, заимствованных, покупных и оригинальных деталей.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Определение оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий?

2. Приведите примеры расчета оптимального уровня унификации и стандартизаций изделий.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Деятельность по разработке нормативных документов.

2) Правовое регулирование отношений в области установления, применения и использования обязательных требований.

3) Деятельность по обеспечению качества продукции.

4) деятельность по установлению правил и характеристик для добровольного многократного применения.

5) Подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям.

II. вариант(средней сложности)

6) Обеспечение научно-технического прогресса.

7) Разработка и внедрение бизнес-процессов.

8) Обеспечение взаимозаменяемости и технической совместимости.

9) Повышение конкурентоспособности продукции.

10) Аудит системы качества.

III. вариант(сложный)

11) Для улучшения качества продукции

12) Для идентификации и прослеживаемости объектов

13) Для составления технологии изготовления

14) Для повышения качес тва конструкторских разработок

15) Для сокращения и упрощения конструкторской и технологической документации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

3. Ткаченко В.В., Медведева А.М Эффективность стандартизации/ Пер. с англ. – М.:Издательство стандартов, 2015, - 144 с.

Дополнительная литература

4. Саржанова К.Ш. Стандарттау негіздері : оқулық / К. Ш. Саржанова. - Алматы : "Эверо", 2013. - 166 с Экземпляры: всего:200 - ХР(2), Ч2(2), А1(196).

5. Феллер М.Д., Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. –М.: Изд-во стандартов, 1990.-324с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать оптимальный уровень унификации и стандартизаций изделий, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №8

Тема занятия: Методика расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии

План занятия:

- методика расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии.

Краткие теоретические сведения.

Постоянное совершенствование техники и технологии сопровождается значительными дополнительными капитальными вложениями.

Внедрение новой техники и технологии, рационализаторских предложений, оргтехмероприятий будет оправдано лишь тогда, когда оно ведет к снижению себестоимости продукции, повышению производительности труда, улучшению условий труда, повышению качества продукции (экономия у потребителей).

Дополнительные капитальные вложения, направленные на повышение совершенствования техники и технологии, должны быть возмещены экономией затрат на производство. За базу сравнения должны приниматься образцы отечественной техники или зарубежной, если на нее имеется документация.

На основании данных методических указаний разработаны «Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение НТПК в нефтяной промышленности».

Основными показателями, которыми пользуются при определении экономической эффективности от внедрения новой техники, служат:

1)        капитальные вложения, необходимые для внедрения новой техники;

2)        себестоимость продукции (затраты на ее производство и реализацию);

3)        срок окупаемости дополнительных капитальных вложений и коэффициент их эффективности;

4)        приведенные затраты;

5)        производительность труда.

Помимо основных показателей при выборе экономически наиболее эффективных вариантов внедрения новой техники технологии используются вспомогательные натуральные показатели – удельный расход топлива, энергии, сырья, материалов, количество высвобождаемых рабочих, коэффициент использования оборудования и т.д.

Также рассматриваются социально-экономические результаты внедрения новой техники (улучшение условий труда и т.д.).

Экономический эффект от мероприятия за условный год:

Эt=Рt – Зt

где Эt – экономический эффект за расчетный период;

Рt – выручка от реализации продукции в году по ценам, установленным в централизованном или договорном порядке;

Зt – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятия за условный год.

Понятие «капитальные вложения» подразумевают все единовременные затраты, связанные с приобретением, созданием и ростом производственных фондов предприятия. Величину капитальных вложений можно определить среднегодовой стоимостью производственных фондов, которыми располагает предприятие.

Основной показатель эффективности внедрения новой техники – годовой экономический эффект, определение которого основывается на сопоставлении приведенных затрат по заменяемой (базовой) и внедряемой технике.

Экономический эффект от внедрения новой техники показывает целесообразность внедрения и определения за условный год, то есть в день со дня внедрения и далее календарный год.

Если в последующем увеличиваются объемы внедрения или внедрение переносится на ряд родственных предприятий, то данная методика разрешает произвести пересчет по вновь достигнутому объему внедрения и, соответственно, получить новый экономический эффект, доплатить авторам за новый объем дохода.

Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и нормативной прибыли:

З = С΄+ Ен´К,

где     З   – приведенные затраты, руб.;

С΄ – себестоимость единицы продукции (работ), руб.;

Ен – нормативный коэффициент капитальных вложений, =0.15;

К – удельные капитальные вложения в    производственные   фонды.

Экономия (годовой экономический эффект) рассчитывается:

Э =(З1΄-З2΄)´Q2,

где     З1΄ – затраты на единицу продукции   до внедрения (приведенные);

З2΄ – затраты на единицу продукции после внедрения;

Q2 – добыча (годовой объем продукции) после внедрения.

Расчет экономии от внедрения новой техники при изменении объема производства (Q2):

Э = [(С1΄+ЕН ´ К1΄)-(С2΄+ЕН ´ К2΄)]´Q2,

где С1΄,С2΄ – себестоимость единицы продукции до и после

внедрения новой техники;

К1΄,К2΄ – удельные кап. вложения до и после

внедрения новой техники.

Расчет экономического эффекта от внедрения автоматизации производства:

Э =(С1- С2)- ЕН ´ ΔК.

Годовой экономический эффект от применения новой технологии, обеспечивающий увеличение добычи и повышение нефтеотдачи, определяется по формуле:

Э = (С1΄+ЕН´К1΄)´Q1 + Н´ΔQ – (С2΄+ЕН´К2΄)´Q2,

где  Н – специальный норматив удельных приведенных затрат на 1 тонну прироста продукции.

В тех случаях, когда внедрение новой техники требует дополнительных кап. вложений, обеспечивая при этом равный по сравнению с базовым вариантом объем продукции, применяется формула:

Э = (С1΄- С2΄)´Q2 - ЕН´ΔК,

где ΔК – дополнительные кап. вложения.

Ен = 0,15  - нормативный коэффициент эффективности капитальных        вложений.

Срок окупаемости:

Т =ΔК/ΔС,

где ΔК – дополнительные капитальные вложения;

ΔС = (С1΄- С2΄)*Q2.

Технико – экономические показатели НГДУ «Иркеннефть»

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | До внедрения | На внедрение | После внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча нефти | тыс.тонн | 1214,2 | +250 | 1214,450 |
| 2 | Численность промышленно-производственного персонала | чел. | 1279 | - | 1279 |
| 3 | Производительность труда |  | 0,95 |  | 0,95 |
| 4 | Себестоимость | тыс.руб. |  | 206477609 |  |

Технико-экономическое обоснование реконструкции Кама-Исмагиловской УПВСН

| № |  | Ед. изм. | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нефти, подготовленной в год | тн. | 500000 | 750000 |
| 2 | Затраты на реконструкцию | руб. |  | 43837000 |
| 3 | Дополнительная подготовка нефти | тн. |  | 250000 |
| 4 | Условно-переменные затраты на 1 тонну | руб. |  | 585,5 |
| 5 | Условно-переменные затраты на дополнительный объём | руб. |  | 146375000 |
| 6 | Цена реализации 1 тонны на внутреннем рынке без НДС | руб. | 2403,28 | 2403,28 |
| 7 | Выручка от реализации | руб. | 1201640000 | 1802460000 |
| 8 | Экономический эффект | руб. |  | 410608000 |
| 9 | Чистая прибыль | руб. |  | 312062080 |

Расчёт годового экономического эффекта от применения новой техники и технологии в результате которого происходит снижение себестоимости рассчитывается по формуле:

Э = R – Z

R – стоимостная оценка результатов осуществления мероприятия за расчетный период (в руб.);

Z – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятий за этот же период.

Экономический эффект определяем следующим образом:

1)    Определяем условно-переменные затраты на дополнительный объём нефти

250000*585,5 = 146375000 руб.

2)    Определяем сумму от реализации дополнительного объема нефти:

2403,28*250000 = 600820000 руб.

3)    Определяем экономический эффект от реконструкции Кама-Исмагиловского УПВСН

600820000 – 147967391 – 246375000 = 206477609 руб.

Чистый экономический эффект составит:

206477609 - 24% = 156922982 руб.

Срок окупаемости капитальных вложений на внедрение АСУ ТП:

Т = К/Э = 247967395/206477605 = 1,2 года

К - капитальные вложения на создание АСУ ТП

Эз - экономия затрат на год.

Создание и внедрение данной системы позволит:

- приблизить вычислительные ресурсы непосредственно к технологическим объектам управления;

- обеспечить решение качественно новых задач (оперативное управление в реальном масштабе времени, диагностика и прогнозирование состояния оборудования);

- повысить оперативность принятия решений на основе повышения уровня информированности персонала и достоверности данных;

- проводить расширение и совершенствование функций системы в процессе эксплуатации.

Годовой экономический эффект представляет собой суммарную экономию всех производственных ресурсов (живого труда, общественного труда, капитальных вложений), которую получит народное хозяйство в результате производства и использования новой техники.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчет экономической эффективности внедрения новой техники и технологии.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия экономической эффективности внедрения новой техники и технологии?

2. Приведите примеры расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Обеспечение научно-технического прогресса.

2) Разработка и внедрение бизнес-процессов.

3) Обеспечение взаимозаменяемости и технической совместимости.

4) Повышение конкурентоспособности продукции.

5) Аудит системы качества.

II. вариант(средней сложности)

6) Закон РФ «О стандартизации».

7) Закон РФ «О защите прав потребителей».

8) Закон РФ «О сертификации».

9) Закон РФ «О техническом регулировании».

10) Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

III. вариант(сложный)

11) Для улучшения качества продукции

12) Для идентификации и прослеживаемости объектов

- Для составления технологии изготовления

- Для повышения качес тва конструкторских разработок

- Для сокращения и упрощения конструкторской и технологической документации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

- Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1:

Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

- Полховская Т.М., Карстникова Н.В., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть 2: Правила и порядок разработки нормативной документации в отечественной и зарубежной стандартизации. – М: МИСИС, 2001. – 166с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №9

Тема занятия: Задачи и информационная база оценки эффективности применения новой техники на предприятии

План занятия:

- задача и информационная база оценки эффективности применения новой техники на предприятии

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Краткие теоретические сведения.

В условиях жестокой конкуренции ни одно предприятие не сможет долго существовать, не внося заметных усовершенствований в свою работу. В результате внедрения новой техники и технологии в деятельность предприятия повышается качество и прогрессируют характеристики изделий, а также совершенствуются средства, методы и организация производства. Внедрение нововведений осуществляется, как правило, по следующим направлениям:
• освоение новой и модернизация выпускаемой продукции;

• внедрение в производство новых технологий, машин, оборудования, инструмента и материалов;

• использование новых информационных технологий и новых способов производства продукции;

• совершенствование и применение новых прогрессивных методов, средств и правил организации и управления производством.

Задачи комплексного совершенствования техники и организации производства напрямую увязываются с потребностями рынка. В первую очередь определяется продукция, которую предприятию следует осваивать, её потенциальные потребители и конкуренты. Эти вопросы решаются инженерами, маркетологами и экономистами, которые разрабатывают стратегию развития предприятия и его техническую политику. На основе этой политики определяются направление технического развития производства и сектор рынка, на котором предприятие собирается закрепиться.

Экономическая оценка эффективности внедрения новой техники и технологий производства в теоретическом аспекте не отличается от общей методологии экономического обоснования инвестиций. Специфика этой оценки в ряде случаев вызвана тем, что инвестиционные затраты на такие проекты не требуют существенных вложений, период реализации инвестиционного проекта не продолжителен (1–2 года) и оценка целесообразности внедрения новых разработок сводится к сопоставлению базовой (действующей) техники или технологии и новой.

Тем не менее, использование современных достижений в области новой техники и технологий производства имеет важное значение для развития национальной экономики и отдельных ее отраслей. Иногда создание и внедрение новой техники сопряжено со значительными материальными и капитальными затратами, поэтому целесообразность разработки и освоения ее видов, а также их использование в условиях конкретного производства всегда требуют технико-экономического обоснования.
Технико-экономическое обоснование создания и внедрения новой техники и новых технологических процессов в каждом производственном предприятии имеет свои особенности, которые базируются на отраслевой специфике производства.

При этом существуют общие для всех отраслей экономики методические положения экономической оценки и обоснования эффективности внедрения новой техники и технологий. К новой технике и технологиям, внедряемым в производство, относятся следующие.

1. Конструктивно новые средства труда, не имеющие аналогов. Создание и освоение их серийного производства требует существенных капитальных вложений и затрат времени (5–8 лет). На железнодорожном транспорте как отрасли, использующей современные технические достижения, инвестиционные проекты, нацеленные на создание новых конструктивных разработок, требующих организации серийного производства, довольно редки.

2. Новые для конкретного предприятия виды техники, отвечающие современным научно-техническим требованиям, которые используются в других отраслях отечественной экономики или за рубежом и требуют адаптации к конкретному производству.

3. Модернизированная техника, отвечающая современным научно-техническим требованиям. Эти виды техники могут создаваться на основе действующих образцов. Внедрение их не требует значительных капитальных вложений и продолжительного времени на освоение в производстве. Данное направление внедрения новой техники является наиболее распространенным на предприятиях. Так, например, на железнодорожном транспорте это касается модернизации подвижного состава, всех видов объектов инфраструктуры транспортной сети.

4. Новые или усовершенствованные технологические процессы. Это процессы ремонта и текущего обслуживания оборудования, механизмов и устройств производства, коммутационных средств связи и передачи информации, организации перевозочного процесса и других объектов транспортного производственного назначения.

5. Принципиально новые или качественно усовершенствованные материальные ресурсы или предметы труда.

Целесообразность внедрения новой техники оценивается по величине срока окупаемости необходимых капитальных вложений или годового приведенного экономического эффекта, полученного при использовании новой техники или современных технологий. 
Нормативный коэффициент эффективности новой техники  устанавливается по уровню оптимального для инвестора срока окупаемости затрат на ее внедрение. В мировой практике принято, что срок окупаемости должен быть не более 5 лет, для электронного оборудования или вычислительной техники этот срок уменьшается до 3–4 лет. В отечественной экономике для оборудования, имеющего высокую стоимость и большие сроки эксплуатационного использования, что характерно, прежде всего, для электроэнергетики, нормативный коэффициент экономической эффективности новой техники устанавливается на уровне не выше 7–8 лет. Здесь речь идет о модернизации и внедрении нового современного оборудования на энергетических станциях, понизительных подстанциях и ЛЭП. 
Исходя их вышеизложенного нормативный коэффициент эффективности внедрения новой техники в расчетах может приниматься в пределах 0,15–0,33.
Если внедрение новой техники обеспечивает не только снижение текущих затрат при ее эксплуатации по сравнению с базовой техникой, но и получение дополнительного результата в виде увеличения доходов или прибыли предприятия, то этот фактор при расчете  также необходимо учитывать.

Срок окупаемости новой техники может определяться простыми методами его расчета и, если внедрение новой техники производится поэтапно и требует существенных капитальных вложений, – интегральными методами оценки целесообразности ее внедрения. 
Оптимальным будет тот вариант, при котором срок окупаемости будет минимальным.
Главная цель оценки эффективности применения новой техники - обоснование ее коммерческой (предпринимательской) состоятельности. Последняя предполагает выполнение двух основополагающих требований:

полное возмещение (окупаемость) вложенных средств. 
получение прибыли, размер которой оправдывает отказ от любого иного способа использования ресурсов (капитала) и компенсирует риск, возникающий в силу неопределенности конечного результата.

При выполнении инвестиционного анализа задача оценки эффективности применения новой техники является главной, определяющей судьбу проекта в целом. 
Экономическая оценка эффективности применения новой техники направлена на определение потенциальной возможности рассматриваемой техники обеспечить требуемый или ожидаемый уровень прибыльности.

Финансовая оценка направлена на выбор схемы финансирования затрат на новую технику и тем самым характеризует возможности по реализации имеющегося экономического потенциала. При выполнении оценки следует придерживаться экономического подхода и рассматривать только те выгоды и потери, которые могут быть измерены в денежном эквиваленте.

В процессе разработки проекта применения новой техники производится оценка его социальных и экономических последствий, а также затрат, связанных с социальными мероприятиями и охраной окружающей среды, созданием или сохранением рабочих мест, улучшением условий труда и т.п.

Очевидно, что когда мы имеем дело с оценкой новой техники для действующей организации, необходимо выяснить, как факт наличия текущей деятельности влияет на результаты анализа эффективности новой техники, а это, в свою очередь, зависит от целей анализа и от целого ряда факторов, из которых можно выделить наиболее существенные. 
При разработке показателей эффективности внедрения новой техники следует исходить из той конечной цели, ради которой осуществляется внедрение. Для определения эффективности отдельных научно-технических мероприятий, должна использоваться следующая система обобщающих показателей.

1. Обобщающие показатели экономической эффективности конкретных научно-технических мероприятий, обеспечивающие связь с обобщающими показателями эффективности производства:

- темп прироста эффективности от внедрения новой техники или эффективности от внедрения новой техники или снижение себестоимости

- прирост выпуска товарной, чистой продукции за счет эффективного внедрения новой техники

- экономия затрат труда в результате внедрения новой техники или экономия от снижения себестоимости

- прирост прибыли за счет снижения издержек производства продукции от внедрения новой техники

2. Показатели повышения эффективности использования труда от внедрения новой техники:

- темп прироста производительности труда от внедрения новой техники

- экономия численности работников от использования новой техники

- прирост чистой, товарной продукции и прибыли за счет внедрения новой техники

- экономия фонда заработной платы от использования новой техники

3. Показатели повышения эффективности работы основных фондов использованных при нововведении:
 - экономия затрат на амортизацию внедрения новой техники

- прирост прибыли и товарной продукции за счет экономии затрат на амортизацию в результате внедрения новой техники

4. Показатели повышения эффективности использования материальных ресурсов от внедрения новой техники

- повышение материалоотдачи при производстве конкретных видов продукции с помощью внедрения новой техники

- снижение материальных затрат от внедрения новой техники

- прирост чистой, товарной продукции и прибыли за счет повышения материалоотдачи и снижения материальных затрат от внедрения новой техники.

Предложенная система показателей довольно полно характеризует эффективность внедрения новой техники при производстве конкретных видов продукции (работ, услуг). Она позволяет согласовать план по новой технике с показателями для оценки экономической эффективности производства, и осуществлять контроль за эффективностью использования капитальных вложений для внедрения новой техники.

В процессе разработки планов и проведения анализов их выполнения важно определить, какое влияние оказало внедрение новой техники на экономическую эффективность производства в целом. Для этого используются обобщающие показатели сводной экономической эффективности внедрения новой техники:

- темп прироста эффективности производства в целом по предприятию от внедрения новой техники

- прирост выпуска товарной продукции в целом по предприятию от внедрения новой техники

- экономия затрат труда в целом по предприятию от внедрения новой техники

- эффективность капитальных вложений в целом по предприятию от внедрения новой техники

- рентабельность капитальных вложений в целом по предприятию от внедрения новой техники

- прирост прибыли в целом по предприятию от внедрения новой техники

- эффективность производства новых видов продукции в целом по предприятию
 - показатели повышения эффективности использования труда в целом по предприятию от внедрения новой техники

- показатели повышения эффективности использования капитальных вложений по предприятию от внедрения новой техники
 - показатели повышения эффективности использования материальных ресурсов по предприятию от внедрения новой техники и другие.

Экономия затрат труда за время использования новой техники рассчитывается на основе данных о цене на единицу, об объеме производства конкретных видов продукции, об затратах труда на производство продукции до и после внедрения новой техники.

Основной обобщающий показатель эффективности научно-технических мероприятий - темп прироста эффективности производства конкретных видов продукции от внедрения новой техники - отражает опережение темпов прироста выпуска данной продукции над темпами прироста затрат на ее производство или темпы сокращения труда на производство единицы продукции.

Обобщающая оценка выполнения плана по эффективности внедрения новой техники проводится по сводным данным, которые отображают эффект от внедрения. Это дает возможность составить представление о степени выполнения задания по эффективности внедрения новой техники и изучить тенденции ее развития и динамики.

Результаты обобщающей оценки эффективности внедрения новой техники используются для определения масштабов его влияния на экономические показатели, характеризующие эффективность хозяйственной деятельности. Такую оценку нужно проводить по всем группам показателей: по группе обобщающих показателей эффективности внедрения новой техники на использование трудовых ресурсов, капитальных вложений основных производственных фондов, затрат на амортизацию и материальных затрат.

Оценка выполнения плана по эффективности внедрения новой техники позволяет предприятиям наиболее точно планировать свою дальнейшую деятельность, как в области нововведений, так и принимать наиболее оптимальные управленческие решения.
Выполнение и перевыполнение по основным результатам хозяйственной деятельности и повышению эффективности производства зависят, прежде всего, от полноты выполнения плана по внедрению новой техники, куда включается техническая перевооруженность предприятия, обеспечивающая повышение технико-экономического уровня производства и продукции. Поэтому задача анализ выполнения плана по эффективности внедрения новой техники состоит в том, чтобы установить причины, оказавшие влияние на отклонение фактических показателей эффективности от плана. Результаты такого анализа используются в дальнейшем для разработки управленческих решений, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе анализа, а также для оценки работы функциональных служб и отделов, принимавших участие во внедрении научно-технических мероприятий.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчет оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия оценки эффективности применения новой техники на предприятии?

2. Приведите примеры расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Обеспечение научно-технического прогресса.

2) Разработка и внедрение бизнес-процессов.

3) Обеспечение взаимозаменяемости и технической совместимости.

4) Повышение конкурентоспособности продукции.

5) Аудит системы качества.

II. вариант(средней сложности)

6) Закон РФ «О стандартизации».

7) Закон РФ «О защите прав потребителей».

8) Закон РФ «О сертификации».

9) Закон РФ «О техническом регулировании».

10) Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

III. вариант(сложный)

11) Для улучшения качества продукции

12) Для идентификации и прослеживаемости объектов

- Для составления технологии изготовления

- Для повышения качества конструкторских разработок

- Для сокращения и упрощения конструкторской и технологической документации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

- Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1:

Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

- Полховская Т.М., Карстникова Н.В., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть 2: Правила и порядок разработки нормативной документации в отечественной и зарубежной стандартизации. – М: МИСИС, 2001. – 166с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать оценки эффективности применения новой техники на предприятии, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №10

Тема занятия: Понятие оценки эффективности применения новой техники на предприятии

План занятия:

- понятие оценки эффективности применения новой техники на предприятии

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Краткие теоретические сведения.

Эффективность от латинского слова ''effectus'' - исполнение, действие. Вначале понятие эффективности относили к технике и технологии. При этом под эффективностью понимали меру выполненной работы по отношению к затраченной энергии или соотношение между фактическим и потенциальным результатом любого процесса.

Понятие эффективность - важнейшая социально-экономическая категория, для которой характерны свойства динамичности и историчности.

Различают общую (абсолютную) и сравнительную (относительную) эффективность. Общая эффективность необходима для оценки и анализа общеэкономических результатов и эффективности на различных уровнях экономики (макро - и микроуровнях) за определенный период времени и в динамике для сопоставления уровня эффективности по предприятиям и регионам.
Сравнительная эффективность рассчитывается и анализируется при обосновании принимаемых производственно-хозяйственных, технических и организационных решений, для отбора из альтернативных вариантов наилучшего (оптимального). Такой отбор осуществляется на основе сопоставления (сравнения) по вариантам системы технико-экономических показателей, расчета срока окупаемости или коэффициента эффективности дополнительных капитальных вложений, величины экономического эффекта.

В условиях рыночной экономики анализ эффективности новой техники усложняется, приобретая многоступенчатый и многостадийный характер. На первом этапе анализа эффективности новой техники и технологии следует применять традиционные обобщающие и частные показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. Классификация показателей технического уровня новшества дана на рис. 1.
Для успешной реализации новшества необходимо выбрать адекватное технологическое решение и соответствующий уровень организации и производственного аппарата. Анализ уровня применяемой техники и технологии требует исследования не только новизны и приоритетности, но и таких важных свойств, как способность к адаптации в уже имеющихся условиях, способность к переналаживанию производственного аппарата. Особо следует выделить такое свойство техники, технологии и организации, как гибкость.

В условиях расширяющегося рыночного пространства, множественной диверсификации усиливаются темпы обновления, и увеличивается разнообразие видов продукции и применяемых для их производства техники и технологии. В производстве одновременно оказываются товары, техника и технология на разных стадиях жизненного цикла, принадлежащие к разным моделям и поколениям. В связи с этим резко возрастает изменчивость технологии и необходимость приспособления производственного аппарата к этим изменениям.
Растет необходимость специальными приемами увеличить эффект «приживаемости» новых технологических решений к уже существующим производственным условиям. Система «техника – технология – продукт» конструируется по специальным методикам на основе так называемой встроенной гетерогенности, т.е. умелого сочетания по функциональным признакам фрагментов вновь разработанных технологических решений с уже имеющимися производственными процессами.

Методологически следует различать показатели экономической эффективности повышения технико-организационного уровня и показатели самого уровня, т.е. состояния техники, технологии, организации, управления и НИОКР. Примерная схема важнейших показателей достигнутого технико-организационного уровня производства приведена на рис. 2.
Повышение технико-организационного уровня производства в конечном итоге проявляется в уровне использования основных элементов производственного процесса: труда, средств труда и предметов труда. Вот почему такие экономические показатели, как производительность труда, фондоотдача, материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств, отражающие интенсивность использования производственных ресурсов, являются показателями экономической эффективности повышения уровня применяемой новой техники и технологии. Вышеуказанные показатели (производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и оборачиваемости оборотных средств) называются частными показателями интенсификации. Их анализ следует производить по факторам технико-организационного уровня. Наряду с частными показателями используются и обобщающие.

Все обобщающие показатели, характеризующие повышение экономической эффективности мероприятий по техническому и организационному развитию, объединяются в следующие группы:

- приращение производительности труда, относительное отклонение численности работающих и фонда оплаты труда;

- приращение материалоотдачи (снижение материалоемкости), относительное. 
- приращение фондоотдачи (снижение фондоемкости) основных производственных фондов, относительное отклонение основных производственных фондов;

- приращение скорости оборота оборотных средств, относительное отклонение (высвобождение или связывание) оборотных средств;

- приращение объема выпуска продукции за счет интенсификации использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

- приращение прибыли или себестоимости продукции;

- приращение показателей финансового состояния и платежеспособности предприятия.

Предлагаемая система показателей экономической эффективности новой техники едина для всех отраслей материального производства. Методика анализа дана в Методических рекомендациях по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса.

В настоящее время для определения эффективности новой техники предлагается ряд методик, которые можно группировать следующим образом: традиционные финансовые методики; вероятностные методы; инструменты качественного анализа.

Достоинство финансовых методов — их база, классическая теория определения экономической эффективности инвестиций. Данные методы используют общепринятые в финансовой сфере критерии (чистая текущая стоимость, внутренняя норма прибыли и др.), что позволяет руководителям находить общий язык с финансовыми директорами. Главный недостаток — в ограниченности применения таких методов: они оперируют понятиями притока и оттока денежных средств, требующими конкретики и точности. 
Достоинством вероятностных методов является возможность оценки вероятности возникновения риска и появления новых возможностей (например, повышение конкурентоспособности продукции, снижение рисков своевременного завершения проекта) с помощью статистических и математических моделей. Здесь также возникают трудности, в частности, при оценке влияния новой техники на конкурентоспособность изделия. Во-первых, такие составляющие качества продукции, как работоспособность, зависят не только от качества проектных решений, принятых в ходе выполнения проектирования и подготовки производства изделия, но и от параметров производственной системы — ее способности достаточно точно воспроизвести параметры проекта изделия. Во-вторых, проекты развития сферы проектирования и подготовки производства на большинстве предприятий взаимосвязаны с инновационными проектами в производственной сфере, следовательно, обособленный расчет эффективности таких проектов становится бессмысленным; необходима системность. 
Достоинством качественных методов является реализованная в них попытка дополнить количественные расчеты качественными оценками. Они могут помочь оценить все явные и неявные факторы эффективности новой техники и увязать их с общей стратегией предприятия. Данная группа методов позволяет специалистам самостоятельно выбирать наиболее важные для них характеристики (в зависимости от специфики продукции и деятельности предприятия), устанавливать между ними соотношения, например, с помощью коэффициентов значимости. 
Основной недостаток таких методов заключается в том, что для их эффективного применения предприятию необходимо самостоятельно разработать собственную детальную систему показателей и внедрить ее во всех подразделениях по всей цепочке создания дополнительной стоимости. Другой слабой стороной является фактор влияния субъективного мнения на выбор системы показателей. Поэтому к специалистам, занятым разработкой системы показателей, предъявляются особые требования: они должны обладать большим опытом работы в данной сфере и высоким уровнем знаний в области инновационного менеджмента.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчет оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия оценки эффективности применения новой техники на предприятии?

2. Приведите примеры расчета оценки эффективности применения новой техники на предприятии.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Обеспечение научно-технического прогресса.

2) Разработка и внедрение бизнес-процессов.

3) Обеспечение взаимозаменяемости и технической совместимости.

4) Повышение конкурентоспособности продукции.

5) Аудит системы качества.

II. вариант(средней сложности)

6) Закон РФ «О стандартизации».

7) Закон РФ «О защите прав потребителей».

8) Закон РФ «О сертификации».

9) Закон РФ «О техническом регулировании».

10) Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

III. вариант(сложный)

11) Для улучшения качества продукции

12) Для идентификации и прослеживаемости объектов

- Для составления технологии изготовления

- Для повышения качества конструкторских разработок

- Для сокращения и упрощения конструкторской и технологической документации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

- Палей М.А., Брагинский В.А. Международные и национальные нормы взаимоменяемости в машиностроении. Справочник – транслятор / под.ред.В.Я. Кершенбаума.-М : Центр наука и техника, 1997.-656с.

4. Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1: Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать оценки эффективности применения новой техники на предприятии, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №11

Тема занятия: Проблемы комплексной оценки эффективности новой техники

План занятия:

- проблемы комплексной оценки эффективности новой техники

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета проблемы комплексной оценки эффективности новой техники

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета проблемы комплексной оценки эффективности новой техники.

Краткие теоретические сведения.

Понятие "эффективность” характеризует результативность каких-либо решаемых задач в соотношении с затратами.

Чем сложнее и дороже становится оборудование, чем хуже финансовые возможности для его приобретения, тем все более насущной становится задача оценки экономических аспектов, связанных с новой техникой. Эти аспекты достаточно разнообразны. В частности, говоря о необходимости оценки экономической эффективности оборудования, можно выделить различные стороны проблемы:

— эффективность приобретения оборудования;

— эффективность использования оборудования;

— эффективность обслуживания оборудования;

— эффективность утилизации оборудования.

Эффективность приобретения оборудования предполагает сопоставление затрат на приобретение оборудование с полученным результатом (характеристиками приобретенного оборудования). Причем речь идет не только о цене оборудования, но и о затратах, связанных с поисками поставщика, подготовкой контракта, доставкой оборудования и т.д.

Эффективность использования оборудования предполагает сопоставление затрат на эксплуатацию оборудования с полученным результатом, выражающимся в произведенной продукции.

Эффективность обслуживания оборудования предполагает сопоставление затрат на обслуживание оборудования с полученным результатом, выражающимся в различных аспектах работоспособности оборудования (срок службы, частота поломок, время простоя из-за поломок и т.д.).

Эффективность утилизации оборудования предполагает сопоставление затрат на избавление от ставшего у ненужным или непригодным оборудования с полученным результатом (освобождение территории, получение запчастей в результате разборки, доходов от утилизации металлолома, элементов, содержащих драгоценные металлы и т.д.).
Может показаться, что расчеты, связанные с экономической эффективностью приобретения, использования, обслуживания и утилизации оборудования, слишком обременительны и затратны. Но достаточно вспомнить, какова стоимость приобретаемого оборудования и какова, соответственно, стоимость возможных потерь в случае принятия ошибочных решений. Кроме того, можно провести простое сопоставление затрат на учет средств, направляемых на оплату труда, с аналогичными показателями на учет оборудования. 
Кроме того, необходимо обоснование не только экономической эффективности, но и самих методик ее измерения, критериев эффективности, применимости при различных условиях.
Экономические задачи можно сгруппировать следующим образом:

— максимизация доходов (прибыли);

— окупаемость затрат;

— минимизация убытков.

Таким образом, требование экономической эффективности нового оборудования, новой технологии должно решаться с учетом оценки всех факторов. И если для одних услуг, одних подразделений требование финансовой окупаемости является безусловно обязательным (например, для подразделений, оказывающих на хозрасчетной основе платные услуги), то в других случаях можно ограничиться требованием окупаемости лишь части затрат или даже минимизации убытков.

Максимальная эффективность достигается при максимальном результате и минимальных затратах.

Другие формы выражения эффективности

— увеличение результата при тех затратах;

— уменьшение затрат при прежних результатах.

Эффективность использования медицинского оборудования предполагает получение наибольшего эффекта в расчете на единицу затрат. Поэтому следует рассмотреть, что выступает в качестве результатов и в качестве затрат: 
Под затратами оборудования понимается количество используемых единиц оборудования. Поэтому эффективность находится как отношение результата к числу используемых единиц. Фактически это средняя нагрузка на единицу оборудования. Но оборудование может использоваться по-разному.

Если рассматривать в качестве затрат календарное время, то его минимизация означает, что оборудование должно дать желаемый результат за наиболее короткий срок. То есть оно должно как можно быстрее окупиться.

Если же говорится о минимальных затратах времени работы оборудования, то это означает, что оно должно работать как можно меньше. Вывод на первый взгляд парадоксальный, но, тем не менее, вполне логичный. Речь идет о минимизации времени работы оборудования для получения того же результата (т.е. при прочих равных условиях). Это означает, что оборудование должно работать наиболее производительно.

Проблема комплексной оценки эффективности применения новой техники постоянно находилась и находится  в  центре внимания ученых-экономистов и руководителей-практиков различных уровней и рангов. И прежде чем  приступить к рассмотрению конкретных методик оценки новой техники, целесообразно остановиться на некоторых методологических вопросах в области капитальных вложений, ориентируясь при этом на современное состояние и перспективы развития экономики страны. В общем случае проблема оценки эффективности новой техники  возникает  перед  потенциальным инвестором, т.е. перед  тем  хозяйствующим субъектом, в распоряжении  которого  находятся некие ресурсы, инвестирование которых может принести их собственнику некоторую выгоду.

Реализации любого инновационного проекта в условиях рыночной экономики должно предшествовать решение двух взаимосвязанных методических задач:

1) оценка выгодности каждого из возможных вариантов осуществления  проекта;

2) сравнение вариантов и выбор наилучшего из них.

Эффективность применения новой техники характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов. В состав затрат включаются предусмотренные и необходимые для реализации текущие и единовременные затраты. Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены.

Новая техника должна отбираться с учетом инфляционного фактора. Инфляция как повышение уровня  цен  в  экономике измеряется либо индексом изменения цен, либо уровнем инфляции. Индекс изменения  цен  характеризуется соотношением цен, а уровень инфляции — процентом повышения цен.

При  оценке  эффективности применения новой техники соизмерение разновременных показателей осуществляется путем приведения их к  ценности в начальном периоде, так как одинаковые по величине затраты, осуществляемые  в разное время, экономически неравнозначны. Значительная продолжительность жизненного цикла инноваций  приводит к экономической неравноценности осуществляемых в разное время затрат и получаемых результатов. Это противоречие устраняется с помощью так называемого метода приведенной стоимости, или дисконтирования, т. е.  приведения затрат и результатов к одному моменту. В качестве такого момента времени можно принять, например, год начала реализации инноваций.

Дисконтирование основано на  том, что любая сумма, которая будет получена в будущем, в настоящее время обладает меньшей ценностью. С помощью дисконтирования в финансовых вычислениях учитывается фактор  времени. Идея дисконтирования состоит в том, что для фирмы предпочтительнее получить деньги сегодня, а не завтра, поскольку  будучи инвестированы в инновации, они завтра уже принесут определенный дополнительный  доход. Кроме того, откладывать получение денег на будущее  рискованно: при неблагоприятных обстоятельствах они принесут меньший доход, чем ожидалось, а то и совсем не поступят.

Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов, имеющих место на t-м шаге  расчета  реализации проекта, удобно производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования,  определяемый для постоянной нормы дисконта.
Поскольку применение новой техники характеризуется одноразовостью или ограниченным периодом вложений,  длительным сроком  окупаемости, большой величиной, а издержки производства — это величина, как правило,  годовая, то для того чтобы привести их к единой годовой размерности с помощью коэффициента экономической  эффективности или уровня процентной ставки, берут часть инвестиций (капитальных вложений). Отсюда и появился термин «приведенные затраты».

3i = Сi + Ен Кi = min,

где 3i — приведенные затраты по каждому варианту;

Сi — издержки производства (себестоимость) по тому же варианту;

Ен — норматив эффективности капитальных вложений;

Кi — инвестиции по тому же варианту.

В плановой экономике величина  Ен  устанавливается  централизованно.  В рыночной экономике каждая отдельная фирма, предприятие  устанавливает  такой норматив  либо  на  уровне  процентной   ставки   E,   либо   как   норматив рентабельности инвестиций Rн.

Оценка должна обеспечить инвесторам выбор качественного  инновационного проекта. При сравнении вариантов необходимо соблюдение принципов  системного подхода. Здесь требуется учесть важнейшее свойство систем —  эмерджентность, которое  обусловливает  неравенство   совокупного   эффекта   от   комплекса мероприятий и величины эффектов  от  раздельного  их  проведения.  В  основе сравнения  инновационных  вариантов  лежит  принцип  комплексного   подхода, требующий  учета   всей   совокупности   мероприятий,   которые   необходимо осуществить при реализации данного варианта решения.

Эффект  применения новой техники является  многоаспектным. Размер эффекта  от  реализации  инноваций  непосредственно  определяется  их ожидаемой эффективностью, проявляющейся:

а) в продуктовом смысле  (улучшение качества и рост товарных ассортиментов); 
б) в технологической  смысле  (рост производительности труда и  улучшение  его  условий); 
в) в функциональном смысле (рост эффективности управления); г) в  социальном  смысле  (улучшение качества жизни).

Следовательно, экономическая ценность (стоимость) нововведений  для  их покупателя  непосредственно  определяется  их  ожидаемой   (прогнозируемой) полезностью, позволяющей ему преодолевать проблему ограниченности  того  или иного вида  привлеченных  ресурсов.

Стоимость  инноваций  для  их  продавца непосредственно  определяется  ожидаемой  выгодностью  их  продажи.  Понятия стоимости и полезности инноваций в экономическом смысле идентифицируются  во взаимосвязанном  анализе  качества  и  количества:

а) производимых вещей (продуктов);

б) выполняемого труда (работ и функций);

в) изменения издержек производства и реализации;

г) изменения объема продаж, доли на рынке, прибыли и других показателей конкурентности в рамках существующего спроса.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета проблемы комплексной оценки эффективности новой техники.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета проблемы комплексной оценки эффективности новой техники.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчет проблемы комплексной оценки эффективности новой техники.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия проблемы комплексной оценки эффективности новой техники?

2. Приведите примеры расчета проблемы комплексной оценки эффективности новой техники.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Степень радикальности

2) Источник идей

3) Виды новшества

4) Способ замещения

5) Особенности инвестиций

6) Объекты инвестиций

7) Источник инвестиций

II. вариант(средней сложности)

8) Цель фундаментальных научных

9) Результатами теоретических исследований

10) Поисковые исследования

11) Прикладные исследования

12) Опытно-конструкторские работы

13) Макроэкономический аспект инноваций

14) Микроэкономический аспект инноваций

III. вариант(сложный)

15)Задача экономического обоснования

- Технологические инновации

- Продуктовые инновации

- Улучшающие продуктовые инновации

- Объекты экономической оценки

- Практическая деятельность инновации

- Инновационный процесс отдельной производственной организации (предприятия)

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

3. Палей М.А., Брагинский В.А. Международные и национальные нормы взаимоменяемости в машиностроении. Справочник – транслятор / под.ред.В.Я. Кершенбаума.-М : Центр наука и техника, 1997.-656с.

4. Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1: Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать проблемы комплексной оценки эффективности новой техники, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №12

Тема занятия: Эффективность внедрения стандартов

План занятия:

- эффективность внедрения стандартов

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета эффективность внедрения стандартов

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета эффективность внедрения стандартов.

Краткие теоретические сведения.

Методики расчетов экономической эффективности имеют свои специфические черты для различных отраслей экономики, отдельных предприятий, конкретных видов продукции. Практика и опыт проведения расчетов экономической эффективности стандартизации показывают, что для определения экономического эффекта от работ и мероприятий по стандартизации целесообразно использовать три группы расчетов в:

- Предпроизводственной сфере (на стадии проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, то есть на стадии создания НД);

- Сфере производства (на стадии создания качества продукции);

- Сфере обращения (на стадии обращения и эксплуатации продукции).

На стадии проектирования затраты уменьшаются вследствие снижения трудоемкости научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, сокращение сроков разработки, количества разрабатываемой документации и внедрение новой продукции, оборудования, технологии, в свою очередь, позволяет ускорить получение эффекта от их внедрения. К основным источникам экономической эффективности в сфере производства следует отнести снижение трудоемкости изготовления, материалоемкости, фондоемкости продукции. А это обеспечивает сокращение затрат заработной платы за счет рационального размещения трудовых ресурсов, экономию различных видов ресурсов и повышение качественных показателей изделий, совершенствование методов контроля и испытаний продукции, упаковки, транспортировки и хранения. Результаты в сфере производства отражаются не только на себестоимости изготовления продукции, но и создают возможность получения эффекта потребителем и на промежуточных стадиях жизненного цикла. В сфере обращения и эксплуатации продукции экономический эффект образуется за счет повышения качества продукции и ее надежности, увеличение срока службы изделий.

Если в предпроизводственной сфере и сфере производства внедрение ВС связано с дополнительными расходами, то эффект в сфере потребления зависит от качества товаров и услуг, спроса на них, что может привести к уменьшению затрат. Как показывает практика, спрос может либо стимулировать, либо тормозить развитие производства товаров и услуг. Очевидно, максимальный экономический эффект от стандартизации товаров и услуг может быть достигнут в полной мере только в том случае, если они пользуются спросом. С другой стороны, необходимо учитывать, что спрос находится в прямой зависимости от качества товаров и услуг. Расчет экономического эффекта на каждой стадии позволяет своевременно оценивать результаты отдельных работ и производить поиск эффективных решений.

Выбор методики расчета экономической эффективности стандартизации определяется источником получения экономического эффекта, а также наличием тех или иных исходных данных, используемых в расчетах.

Определение годового экономического эффекта основывается на сравнении сопоставленных расходов до (С 1) и после (с 2) проведение работ по стандартизации продукции. Размер сопоставленных издержек единицы продукции (работ) (3) в денежных единицах определяется как сумма издержек производства и нормативной прибыли:

где С - себестоимость единицы продукции, руб; К - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15; К - удельные капитальные вложения в основные и оборотные производственные фонды.

Лучшим вариантом будет всё, внедрения которого обеспечит экономике страны минимальные сопоставлены расходы (С + К п ∙ К = тип) и срок окупаемости капитальных вложений в рамках его нормативной величины. Нормативный срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:

Расчетный срок окупаемости капитальных вложений:

где К - стоимость производственных фондов, грн; С р - себестоимость годового объема выпуска продукции, руб; 1 и 2 - соответственно обозначаются показатели до и после проведения работ из мер по стандартизации.

При проведении работ по внедрению нового ВС возможные дополнительные капитальные вложения. Для этого определяют срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по формуле:

Капитальные и текущие издержки производства неодинаково распределяются со временем и существенно меняются за годы эксплуатации продукции. При расчетах годового экономического эффекта стандартизации учитывают фактор времени путем применения коэффициента приведения (привидении) разновременных затрат (а) к текущему моменту:

где Н с - норматив приведения (привидении), равный 0,1; t - количество лет, учитывающие затраты и результаты данного года от второго года внедрения НД.

Величину расчетного коэффициента эффективности капитальных вложений (К апрелю) сравнивают с величиной нормативного коэффициента (К н). Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений (К апрелю) определяют по формуле:

Удельные капитальные вложения к проведению работ и мероприятий по внедрению ВС рассчитывают по формуле:

Где К - средняя стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, руб; А 1 - годовой объем выпуска продукции к проведению работ из мер по стандартизации в натуральных единицах.

Удельные капитальные вложения после проведения работ и мероприятий по стандартизации:

где? К - дополнительные капитальные вложения, которые были необходимы для проведения работ и мероприятий по стандартизации А 2 - годовой объем выпуска продукции после внедрения ВС в натуральных единицах. Коэффициент экономической эффективности стандартизации:

где Ц - цена единицы продукции, руб.

Величина годового экономического эффекта определяется по формуле:

Величина полного народнохозяйственного экономического эффекта от внедрения ВС рассчитывается как сумма всех экономических эффектов, полученные при расчетах в различных сферах жизненного цикла продукции:

где Е р, Е в, Е в, Е е - годовой экономический эффект от внедрения ВС, полученный соответственно на стадиях разработки, производства, обращения и эксплуатации (потребления), грн.

Материалы из расчета экономической эффективности ВС ежегодно обобщаются и анализируются. При расчете экономической эффективности стандартизации определяют социальные результаты внедрения ВС, которые могут быть выражены в натуральных, условно-натуральных показателях, индексами или баллами. При невозможности количественного определения социальных результатов приводят их качественную характеристику. Социальными результатами внедрения ВС с удовлетворения потребностей населения товарами и услугами; увеличение свободного времени населения, изменение характера и содержания труда, улучшения состояния окружающей природной среды и др.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета эффективность внедрения стандартов.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета эффективность внедрения стандартов.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчет эффективность внедрения стандартов.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия эффективность внедрения стандартов?

2. Приведите примеры расчета эффективность внедрения стандартов.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Рассмотрите сущность стандартизации.

2) Рассмотрите группировку нормативных документов, предусмотренную Законом РК « О стандартизации».

3) Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов.

4) Определите область применения отраслевых стандартов.

5) Определите область применения отраслевых стандартов организационно-методического характера.

II. вариант(средней сложности)

6) Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

7	) На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них?

8) Рассмотрите порядок обеспечения предприятия государственными стандартами.

9) Рассмотрите порядок обеспечения подразделений предприятия стандартом предприятия.

10) Кто осуществляет ведомственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

III. вариант(сложный)

11) Как организовано ознакомление стран - членов ИСО с национальными стандартами этих стран?

12) Как организовано взаимодействие Международных организаций по стандартизации МЭК и ИСО?

13) Рассмотрите порядок отбора образцов для испытаний в целях сертификации продукции.

14) Рассмотрите порядок хранения образцов, прошедших сертификационные испытания.

15) Факторы, влияющие на объем испытаний при осуществлении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

3. Палей М.А., Брагинский В.А. Международные и национальные нормы взаимоменяемости в машиностроении. Справочник – транслятор / под.ред.В.Я. Кершенбаума.-М : Центр наука и техника, 1997.-656с.

4. Полховская Т.М, Воробьева Т.Н., Ртишева Г.А. Стандартизация. Часть1: Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации. М:МИСИС, 1999-202 с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать эффективность внедрения стандартов, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №13

Тема занятия: Принципы стандартизации. Общие методы контроля.

План занятия:

- принципы стандартизации

-  общие методы контроля

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета метода контроля

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета метода контроля.

Краткие теоретические сведения.

Принципами стандартизации являются обязательность соблюдения стандартов, плановость работ по стандартизации, перспективность, динамичность, эффективность, комплексность и систематичность.

Несоблюдение стандартов преследуется по закону. За нарушение требований стандартов и технических условий конкретные виновники несут дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность.

К должностным лицам, виновным в невнедрении, в несвоевременном внедрении стандартов или их несоблюдение, в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 октября1929 года "Об основах дисциплинарного законодательства Союза СССР и союзных республик" могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия : замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую должность или смещение на низшую должность на срок не свыше года, увольнение от должности.

Материальная ответственность наступает в случае нанесения реального имущественного ущерба предприятию, организации или государству. За ущерб, причинный предприятию при исполнении трудовых обязанностей, виновные в этом служащие несут материальную ответственность в размере действительного ущерба, но не свыше одной трети своей месячной тарифной ставки (оклад). Материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более двух третей среднего месячного заработка, несут рабочие и служащие за порчу по небрежности материалов, полуфабрикатов и изделий, а также лица административно-технического и административно-хозяйственного персонала за неприятие мер по борьбе с порчей изделия. По "Правилам производства денежных начетов комитетами народного контроля", утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 4 августа 1969 года,N 612,денежные начеты на должностных лиц за выпуск недоброкачественной или несоответствующей стандартам продукции производят в размере причиненного ущерба, но не свыше трех месячных окладов.

За неоднократный или в крупных размерах выпуск недоброкачественной, несоответствующей стандартам либо техническим условиям продукции, согласно статье 152 УК РСФСР, директор, главный инженер и начальник отдела технического контроля, а также лица, занимающие другие должности, но выполняющие обязанности указанных лиц, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет, или исправительными работами до 1 года, или увольнением от должности.

Уголовную ответственность за изготовление бракованной продукции должностные лица несут и по статье 170...172 УК РСФСР (злоупотребление властью или служебным положением). Злоупотребление властью имеет место, например при умышленном допущение брака с целью выполнения плана. К уголовной ответственности привлекаются также лица, выпустившие в продажу недоброкачественные, нестандартные или некомплектные товары. Этот вид ответственности распространяется на работников складов, баз снабжения или магазинов. Своим постановлением " О судебной практики по делам о выпуски нестандартной, недоброкачественной или некомплектной продукции" Пленум Верховного суда СССР, состоявшийся в октябре 1967 года, обязал суды обеспечивать неуклонное применение законов об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции, выявлять всех виновников в совершении этого преступления, вскрывать причины и условия, порождающие его, принимая при этом меры к их устранению.

В апреле 1985 года Пленум Верховного суда СССР, вновь вернувшись к рассмотрению этого вопроса, обратил внимание судов на то, что при выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции ответственности подлежат директора, главные инженера или другие указанные в законе должностные лица не только предприятий, производящих продукцию производственно-технического назначения либо товары народного потребления, но и предприятий, осуществляющих промышленный ремонт оборудования, машин, механизмов. Уголовная ответственность указанных лиц может наступить как при умышленной, так и при неосторожной вине. Особо подчеркнуто, что выпуск продукции ненадлежащего качества не может оправдываться ссылками на использование недоброкачественного сырья либо комплектующих изделий, поставленными другими предприятиями. В этой связи судам предложено тщательно выяснить, какие предприятия поставили недоброкачественное сырье или комплектующие изделия, и решать вопрос об ответственности в этом.

Ответственность за выпуск нестандартных, недоброкачественных или некомплектных товаров наступает независимо от того, поступили ли они в таком виде от изготовивших их предприятий либо были испорчены в магазинах, торговых базах, складах, секциях. Уголовно наказуемым признается уже сам выпуск таких товаров в продажу, фактическое приобретение их покупателями не обязательно.

В случае необоснованного отказа прокуратуры в возбуждении уголовного дела против должностных лиц, виновных в выпуски некачественной, нестандартной продукции, органы госнадзора могут обратиться в прокуратуру, осуществляющую надзор за данной прокуратурой.

В работе по стандартизации в полной мере используется такое преимущество формы ведения хозяйства, как плановость. Начиная с восьмой пятилетки планирование работ по стандартизации является составной частью системы государственного планирования.

Планирование стандартизации осуществляется на основе разработки перспективных взаимоувязанных плановых документов, пятилетних и годовых планов, в состав которых входят:

- проблемный раздел "Развития стандартизации и метрологии". Комплексной программы научно-технического прогресса на 20 лет (по пятилеткам);

- основные направления развития стандартизации и метрологии как составная часть Основных направлений экономического и социального развития СССР на 10-15 лет;

- программы стандартизации, программы метрологического обеспечения, межотраслевые комплексные программы государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД);

- программы унификации продукции, имеющей важнейшее народнохозяйственное значение;

- пятилетние и годовые планы государственной стандартизации

- пятилетние и годовые планы разработки и применения в СССР стандартов СЭВ;

- пятилетние и годовые планы отраслевой стандартизации;

- пятилетние и годовые планы республиканской стандартизации;

- пятилетние и годовые планы стандартизации производственных и научно-производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений.

Главной формой планирования стандартизации являются пятилетние планы.

Каждый пятилетний план государственной стандартизации состоит из трех частей:

- Общетехнические и организационно-методические стандарты межотраслевого значения.

- Стандарты на продукцию промышленности, строительной индустрии и сельского хозяйства.

- Унификации агрегатов, узлов и деталей машин, технологической оснастки и инструмента.

На основе пятилетних планов разрабатываются годовые планы государственной стандартизации, состоящие из следующих разделов:

- Разработка новых и пересмотр действующих государственных стандартов.

- Государственный надзор за внедрением стандартов.

- Государственный надзор за соблюдением стандартов, технических условий и качеством продукции.

- Разработка рекомендаций по стандартизации в рамках СЭВ.

- Разработка рекомендаций в рамках ИСО.

- Государственные испытания мер и измерительных приборов.

В планах более низкого уровня конкретизируются, уточняются и развиваются позиции планов государственной стандартизации.

Перспективность работ по стандартизации обеспечивается выпуском опережающих стандартов, устанавливающих повышенные по отношению к достигнутому уровню нормы и требования к объектам стандартизации, которые будут оптимальными в будущем. Тем самым стимулируется ускорение темпов научно-технического процесса. Базой опережающей стандартизацию служат научно технические прогнозы. В свою очередь опережающие стандарты ставят на прочную нормативную основу перспективное планирование, обеспечивая реальность перспективных планов государственной производственной дисциплиной.

Опережающая стандартизация как научный метод управления народным хозяйством регламентирована ГОСТ 18.301-76 " Методы опережающей стандартизации. Основные положения". В процессе разработки опережающих стандартов учитывается динамика развития науки и техники. В них узакониваются не достигнутые показатели и уровень качества выпускаемой продукции, а то, что еще находится в разработки и станет реальностью только через определенное время, указанное в стандарте. Опережающие стандарты позволяют планировать процесс повышения качества, лают в руки разработчиков и потребителей информацию о параметрах изделий в недалеком будущем. В известной мере они являются программой организации производства по выпуску продукции повышенного качества. В то же время на разработчиках опережающих стандартов лежит большая ответственность за правильность прогнозирования развития науки и техники на определенный период.

В качестве примера опережающей стандартизации в машиностроение можно привести работы по переводу всей промышленности СССР на международную систему допусков и посадок ИСО, которую применяют большинство стран мира.

В программу сотрудничеству и экономической интеграции в рамках СЭВ в 1971 году была включена разработка Единой системы допусков и посадок на основе рекомендаций Международной организации по стандартизации. Необходимость перехода на международную систему определялась углублением экономического сотрудничества стран-членов СЭВ с развивающимися и капиталистическими странами. Единая система допусков и посадок обеспечивает международную унификацию и стандартизацию изделий и технологической оснастки, взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и технологической оснастки, а также совместное проведение проектно-конструкторских работ, позволяющих непосредственно применять документацию без переработки в любой из стран.

СТ СЭВ 145-75 "Единая система допусков и посадок СЭВ. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений" и СТ СЭВ 144-75 "Единая система допусков и посадок СЭВ. Поля допусков и рекомендуемые посадки" были утверждены в 1975 году и введены в действие как государственные стандарты, начиная с 1977 года с конечным сроком внедрения в 1980 году. В данном случае опережение как разность между временем утверждения стандарта в1975 году и конечным сроком его внедрения в 1980году составило 5 лет.

Примером опережающего стандарта, в котором были установлены определенные перспективные параметры., но неуказан срок их внедрения, является ГОСТ 721-62 на номинальные напряжения электрических сетей, источников и приемников электрической энергии общего назначения. В этом стандарте были оставлены номинальные назначения, перечисленные в ГОСТ 721-41, и добавлены новые значения, которые ещё не применялись в промышленности: 660В, 500 и 750кВ, бывшие до того времени опережающими.

Стандартизация номинального напряжения 660В определила направление развития электромашиностроения по линии увеличения единичной мощности, в первую очередь асинхронных двигателей, сначала для угольных шахт, затем в горной, химической и металлургической промышленности. Стандартизация этого перспективного опережающего значения напряжения направила усилия всех научных и производственных предприятий на решение конкретных задач по созданию мощных электродвигателей, трансформаторов, электрических аппаратов и других электрических устройств на напряжение 660В.

Аналогичным было положение с напряжениями 500 и 750 кВ, которые указывались в стандарте, но линий передач такого высокого напряжения ни у нас, ни за рубежом не было. Определение этих значений как стандартных позволило нацелить все организации, связанные передачей электроэнергии, в одном направлении. Жизнь показала экономическую целесообразность такой стандартизации, и при пересмотре стандарта в 1977 году в него были включены новые опережающие значения напряжения для мощных электродвигателей 1140В и для высоковольтных линий электропередач 1150кВ.

В комплексных программах, разработанных Госкомитетом СССР по науки и технике, Госпланом СССР и Академией наук СССР на 1981-1985 гг., было предусмотрено дальнейшее развитие Единой энергетической системы СССР- создание электрооборудования и сооружение мощных линей электропередач напряжением 1150кВ протяженностью около 1300 км с пропускной способностью 5000МВт. В то же время ведутся работы по созданию, впервые в мире, линии электропередач постоянного тока Экибастуз-Центр напряжением 1500кВ протяженностью 2400 с пропускной способностью 6000МТв.

Таким образом, включение в стандарт опережающих параметров предопределяет направление развития соответствующей отрасли, то есть стандартизация является направляющей, организующей силой в научно-техническом прогрессе.

Динамичность отечественной стандартизации обеспечивается периодической проверкой стандартов, внесением в них изменений, а также своевременным пересмотром или отменой стандартов. Действующие стандарты подлежат проверке в соответствии со сроками в информационных данных. При проверке определяется их научно-технический уровень, при необходимости разрабатываются предложения по обновлению устаревших показателей, норм требований, терминов, определений, обозначений, единиц физических величин. Результаты проверки могут служить основателем для пересмотра стандарта.

Изменения в стандарты вносятся согласно ГОСТ 1.15-85 "ГСС". Порядок проверки, пересмотра, изменения и отмены стандартов". При переиздании стандартов все изменения в них должны быть учтены.

Стандартизация - высокоэффективный способ организации производственной деятельности.

Экономическая эффективность стандартизации в первую очередь связана с сокращением номенклатуры продукции до некоторого рационального минимума и с отбором из всевозможных решений минимума наиболее рациональных. Экономия в этом случае достигает за счет необоснованного многообразия изделий, агрегатов, узлов и деталей, технологических процессов, методов, режимов и т. д. Одновременно создаются предпосылки для концентрации производства и организации специализированных производств, обладающими экономическими преимуществами по сравнению многономенклатурными предприятиями.

Другим источником эффективности стандартизации является повышение качества выпускаемой продукции в результате внедрения стандартов, содержащие повышенные требования к качеству продукции. В этом случае экономия достигается в сфере эксплуатации и за счет повышения конкурентоспособности на внешнем рынке.

Определение экономической эффективности стандартизации даёт возможность оценивать влияние стандартизации на производственно-хозяйственные показатели предприятий всех отраслей, определять наиболее эффективные направления стандартизации, устанавливать уровень цен на стандартную продукцию, осуществлять материальное поощрение работ в области стандартизации.

В соответствии с ГОСТ 20779-81 "Экономическая эффективность стандартизации. Методы определения. Основные положения" расчет экономической эффективности стандартов выполняется:

- при включении разработки проекта стандарта в план работ по стандартизации (ожидаемый экономический эффект);

- при представлении на учреждения проекта стандарта, к которому должна быть преложена "Информационная карта технико-экономической эффективности стандарта";

- после внедрения стандарта (фактический экономический эффект).

Кроме этого стандарта, при определении экономической эффективности стандартизации используется ГОСТ 19539-80 "Экономическая эффективность стандартизации. Методы определения затрат на разработку стандартов", ГОСТ 20780-81"Экономическая эффективность стандартизации. Методы определения фактической экономической эффективности действующих стандартов", ГОСТ 21340-80 "Экономическая эффективность стандартизации. Определение эффективности стандартизации экспортной продукции", а также ряд методик и руководящих документов. За основной показатель, характеризующий эффективность стандартизации, принимается величина годового экономического эффекта, определяемого как разность приведенных затрат по и после стандартизации.

Приведенные затраты на единицу продукции (работы), руб., представляют собой сумму себестоимости и нормативной прибыли:

З=С+ЕнК,

где С - себестоимость единицы продукции (работ), руб.; Ен -нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, принимаемый равным 0,15; К - капитальные удельные вложения в производственные (основные и оборотные) фонды, руб.

Годовой экономический эффект, полученный в производстве от внедрения стандартов, направленных на усовершенствования технологических процессов, механизацию автоматизацию производства, улучшения способов организации производства и труда, рассчитывается по одной из следующих формул:

Э=(З 1 -З 2 )А 2 =(С 1 +ЕнК 1 )А 2 -(С 2 +Е н К 2 )А 2 ;

где  затраты на единицу продукции, руб.;  годовой выпуск продукции после внедрения стандарта, в натуральных единицах; себестоимость единицы продукции, руб.;  - изменение себестоимости единицы продукции, руб.;  изменение капитальных удельных вложений, руб.;  себестоимость годового выпуска продукции, руб.; стоимость производственных фондов, руб.;  - изменение себестоимости годового выпуска продукции, руб.; - изменение стоимости производственных фондов, руб.

Кроме того, при учете технико-экономической эффективности используется система натуральных показателей, характеризующих реальную экономию труда и ресурсов в народном хозяйстве. К таким показателям относятся снижение трудоемкости проектирования, производства или эксплуатации, повышение производительности труда, экономия сырья или материалов, топлива, электроэнергии, повышение качества продукции, ее надежности, долговечности и др.

Комплектность стандартизации обеспечивается разработкой программ, охватывающих стандартизацией не только готовые изделия, но и сырье, материалы, комплектующие изделия, элементы технологии, средства измерения, методы подготовки и организации производства. В условиях все усложняющих связей по координации, интеграции и специализации производства, взаимодействию предприятий, министерств и ведомств программы комплексной стандартизации зарекомендовали себя как действенное средство межотраслевой кооперации, преодоления ведомственных барьеров.

Комплексная стандартизация начала применятся у нас в стране в начале 30-х годов. Однако широкая разработка теоретических и методических основ и внедрение комплексной стандартизации начались после принятия в 1955 году постановления Совета Министров СССР N16 "Об улучшении работы по стандартизации в стране". В постановлении указывалось, что "основными задачами комплексной стандартизации являются : стандартизация показателей качества продукции и, в первую очередь, решение проблем межотраслевой комплексной стандартизации сырья, материалов и полуфабрикатов, от которых зависят качество, надежность и долговечность готовых изделий". Обращалось внимание на необходимость составления текущих и перспективных планов стандартизации учитывать и анализировать возможные связи во всех действующих и разрабатываемых стандартах с увязкой сроков выполнения работ.

Одним из первых мероприятий по реализации этого постановления было совершенствование силовых трансформаторов. План комплексной стандартизации по этому изделию вошел в пятилетний план по стандартизации на 1966-1970 гг. Были разработаны стандарты на основные параметры и технические требования к трансформаторам, на комплектующие изделия и материалы, кабельную бумагу, провода, фарфоровые изоляторы, масло, электротехническую сталь и т. д.

В этой же пятилетке проводились работы по комплексной стандартизации основных элементов энергетических блоков с целью улучшения основных параметров и эксплуатационных показателей котлов, турбин и турбогенераторов, сварочного оборудования, накопителей на магнитных лентах. Был разработан комплекс организационно-методических стандартов, к которым в первую очередь следует отнести Государственную систему стандартизации (ГСС), первые стандарты которые были утверждены в 1967-1968 гг. Одновременно создавался основной комплекс стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1970 года N 937 "О повышении роли стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции" рассмотрены вопросы комплексной и опережающей стандартизации сырья и материалов, комплектующих изделий и инструмента. Это послужило предпосылкой для более широкого и глубокого решения проблем комплексной стандартизации и применения её принципов в практики работы различных отраслей народного хозяйства.

В основу пятилетнего плана государственной стандартизации на 1971-1975 гг. были включены 25 проблем по комплексной стандартизации важнейших видов продукции. При реализации этого плана было разработано более 8000 государственных и 19000 отраслевых стандартов. План предусматривал создание таких межотраслевых систем, как ЕСТД, ЕСТПП, дальнейшее развитие ЕСКД и ряда других систем.

Комплексная стандартизация является методической основой комплексной системы управления качеством. В современном сложном и разнообразном производстве нельзя добиться значительного повышения качества отдельными разрозненными мероприятиями. Должна быть система, предусматривающая взаимоувязанные требования ко всем составным частям конечного изделия и к организационно-техническим мероприятиям, охватывающим все стадии жизненного цикла изделия, начиная с научных разработок, опытно-конструкторских работ и кончая эксплуатацией, включая ремонтные работы.

Комплексные программы по стандартизации предусматривает развитие международной специализации и кооперирования производства, совместное строительство объектов, стандартизацию и унификацию продукции, являющейся предметом взаимных поставок стран-членов СЭВ. В период 1981-1985 гг. была продолжена разработка комплексов стандартов СЭВ и, в первую очередь, на методы испытаний, технические требования к топливу, сырью, продукции черной и цветной металлургии. В области горного дела принято пять программ по комплексным темам с разработкой 162 стандартов СЭВ; в области черной металлургии-15 программ и 169 стандартов СЭВ; в области цветной металлургии-4 программы и 262 стандарта СЭВ; в области химической и целлюлозно-бумажной промышленности разработаны 10 программ.

- Программа комплексной стандартизации продукции представляет собой директивный плановый документ, устанавливающий состав и организацию работ по ее осуществлению. Комплекс нормативно-технических документов, включенных в программу, должен содержать перечень государственных, отраслевых, республиканских стандартов и других документов, внедрение которых обеспечивает достижение цели, поставленной в программе. Схема взаимосвязей объектов стандартизации и комплекс нормативно-технических документов разрабатываются с учетом сбалансированности значений показателей технического уровня и качества продукции, а также параметров технологических процессов. Учитываются также последовательность или параллельность разработки и внедрения отдельных нормативно-технических документов.

Программы комплексной стандартизации разрабатываются на основе следующих принципов:

- опережающее развитие стандартизации сырья, материалов, комплектующих изделий;

- выбор прогрессивных требований, норм и показателей, включаемых в стандарты и технические условия;

- оптимизация показателей и объема работ по комплексной стандартизации и выбор наиболее эффективных направлений стандартизации.

Работы при составлении программ координируется, как правило, на межотраслевом уровне. Для реализации каждого комплексного плана по стандартизации назначается одна головная организация, на которую возлагается руководство и координация работ по выполнению программ. Наличие согласованных и утвержденных программ комплексной стандартизации позволяет головным организациям обеспечить разработку комплекса взаимоувязанных стандартов и технических условий, координировать деятельность большого числа организаций-исполнителей и повышать действенность планов государственной, отраслевой и республиканской стандартизации.

Цели программ комплексной стандартизации, состав входящих в нее элементов и значений стандартизуемых показателей определяется с учетом результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В свою очередь в планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должны включатся мероприятия, предусмотренные программами комплексной стандартизации.

Основные задания программ, включаемые в пятилетние планы государственной стандартизации, утверждаются в составе Государственного пятилетнего плана экономического и социального развития СССР.

Реализация этих проектов предусматривается годовыми планами государственной, отраслевой и республиканской стандартизации, составляемой на основе " Перечня программ комплексной стандартизации, подлежащих реализации в планируемом пятилетии".

Развитие комплексной стандартизации привело к образованию крупных общегосударственных межотраслевых систем стандартов, направленных на решение основных проблем в области управления народным хозяйством. Первыми из них были Государственная система стандартизации (ГСС), введенная в1970 году, Единая система конструкторской документации (ЕСКД) - 1971год и Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)- 1973год.

Комплекс стандартов "Государственная система стандартизации" на основании постановления Совета Министров СССР от 7января 1985 года N 13 " Об организации работы по стандартизации в СССР" устанавливает правила и положения, определяющие:

- главную задачу и основные направления в работе в области стандартизации;

- объекты государственной, отраслевой и республиканской стандартизации;

- категории виды нормативно-технических документов, устанавливающих требования к объектам стандартизации;

- порядок планирования стандартизации;

- порядок разработки, внедрения, обращения нормативных документов, а также государственного надзора за их внедрением и распространением;

- построение, изложение, оформление и содержание нормативно-технических документов.

ЕСКД по структуре представляет собой комплекс взаимоувязанных стандартов, устанавливающих правила и положения по разработки, оформлению и обращению конструкторской документации.

ГСИ - это комплекс регламентированных стандартами взаимоувязанных правил и положений, требований и норм, определяющих организацию и методику проведения работ по оценке и обеспечению точности измерении. Являясь нормативной базой метрологического обеспечения, ГСИ включает в себя, кроме государственных стандартов, методически указания, инструкции и т. п.

ГСС, ЕСКД и ГСИ обладают системностью - одним из основных качеств комплексной стандартизации

В настоящее время существует следующие системы, (номер системы обозначается цифрой после аббревиатуры ГОСТ):

ГОСТ 1 - Государственная система стандартизации (ГСС);

ГОСТ 2 - Единая система конструкторской документации (ЕСКД);

ГОСТ 3 - Единая система технологической документации (ЕСТД);

ГОСТ 4 - Система показателей качества продукции (СПКП);

ГОСТ 6 - унифицированная система документации (УСД);

ГОСТ 7 - Система информационно-библиографической документации;

ГОСТ 8 - Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ);

ГОСТ 9 - Единая система защиты от коррозии и старения металлов и изделий (ЕСЗКС);

ГОСТ 12 - Система стандартов безопасности труда (ССБТ);

ГОСТ 13 - микрофильмирование

ГОСТ 14- Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП);

ГОСТ 15- разработка и постановка продукции на производство;

ГОСТ 17- система стандартов в области охраны природы и улучшения природных ресурсов;

ГОСТ 19- Единая система программной документации (ЕСПД);

ГОСТ 21- Система проектной документации для строительства (ЕСДС);

ГОСТ 23- обеспечение износостойкости изделий;

ГОСТ 24- Система технической документации на АСУ;

ГОСТ 25- расчеты и испытания на прочность в машиностроении.

Комплексная стандартизация в рамках СЭВ осуществляется с учетом специализации, кооперирования и возможностей каждой страны и в рамках международного сотрудничества представляет собой сложную проблему. Для ее решения в 1972 году в Москве был проведен Международный симпозиум стран-членов СЭВ, регламентирующих качество готовой продукции, исходного сырья, материалов, комплектующих элементов, требования к методам и средствам испытаний и измерений, к упаковке, транспортированию и хранению продукции.

Работы по комплексной стандартизации, проведенные в отраслях промышленности в девятой и десятой пятилетках в нашей стране, подготовили базу для разработки долгосрочных целевых программ сотрудничества стран-членов СЭВ (ДЦПС), которые развивают Комплексную программу социалистической экономической интеграции, определяют согласованную стратегию сотрудничества этих стран на период до 1990 года, а по некоторым вопросам и на последующие годы. Цель разработки ДЦПС - обеспечение стран-членов СЭВ энергией, топливом, сырьём, продуктами питания, товарами народного потребления, созданием единой системы обеспечения транспортными средствами. Реализация программ будет осуществляться через систему конкретных соглашений в производственной и научно-технической областях. Было утверждено пять долгосрочных целевых программ по сотрудничеству: энергетика, топливо, сырьё; сельское хозяйство и пищевая промышленность; машиностроение; промышленные товары народного потребления; транспорт. Эти программы определяют конкретные мероприятия, направленные на удовлетворение экономически обоснованных потребностей стран-членов СЭВ в основных видах энергии, топлива и сырья, в машинах и оборудование на основе глубокой специализации и кооперирования производства, а также на удовлетворение рациональных потребностей в основных видах продовольствия и промышленных товаров народного потребления, на модернизацию и развитие транспортных связей. Они способствуют подтягиванию менее развитых стран в промышленном отношении социалистических государств к уровню передовых.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета метода контроля.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета метода контроля.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Расчет метода контроля.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия принципов стандартизации?

2. Приведите примеры расчета метода контроля.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Что определяет необходимость повышения качества продукции для развития экономики страны?

2) Назовите состав методов воздействия в системе управления качеством продукции.

3) Рассмотрите сущность стандартизации.

4) Рассмотрите сущность стандартизации.

5) Рассмотрите группировку нормативных документов, предусмотренную Законом РФ « О стандартизации».

II. вариант(средней сложности)

6) Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов.

7) Определите область применения отраслевых стандартов.

8) Определите область применения отраслевых стандартов организационно-методического характера.

9) Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

10) На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них?

III. вариант(сложный)

11) Рассмотрите порядок обеспечения предприятия государственными стандартами.

12) Рассмотрите порядок обеспечения подразделений предприятия стандартом предприятия.

13) Кто осуществляет ведомственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

14) Как организовано ознакомление стран - членов ИСО с национальными стандартами этих стран?

15) Как организовано взаимодействие Международных организаций по стандартизации МЭК и ИСО?

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

3.Феллер М.Д., Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. –М.: Изд-во стандартов, 1990.-324с.

- Палей М.А., Брагинский В.А. Международные и национальные нормы взаимоменяемости в машиностроении. Справочник – транслятор / под.ред.В.Я. Кершенбаума.-М : Центр наука и техника, 1997.-656с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать метод контроля, оформить в виде отчета.

Практическое занятие №14

Тема занятия: Контроль качества и надежности продукции с применением физико-технического анализа (ФТА).

План занятия:

- контроль качества и надежности продукции

-  применения физико-технического анализа (ФТА)

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы контроля качества и надежности продукции

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  контроля качества и надежности продукции.

Краткие теоретические сведения.

Методические основы ФТА. Под физико-техническим анализом понимается применение физических методов и средств для установления причин отказов.Рациональное использование результатов ФТА позволяет количественно оценивать показатели качества и надежности и осуществлять необходимые мероприятия по их повышению.

В общем случае оценка качества и надежности изделий с использованием ФТА основывается на следующих основных положениях.
1-е положение заключается в том, что объект анализа и методы, средства анализа рассматриваются как общая система. Реализация этого положения требует накопления и использования статистической информации о повторяемости в условиях возникновения отказов и создания специальных форм записи данных, пригодных для непосредственного ввода в ЭВМ; глубокого исследования причин возникновения отказов, основанного на использовании новейшего оборудования; организации анализа как единого процесса, в котором во взаимосвязи должны осуществляться действия исследовательского, конструктивно-технологического и другого характера.2-е положение состоит в том, что в результате анализа должны быть выявлены все отказовые дефекты и (или) деградационные процессы. Для реализации этого положения необходимо обеспечить полное описание возможных дефектов (деградационных процессов) с оценкой степени опасности каждого дефекта, с тем, чтобы осуществить оптимальный выборсредств ФТА, позволяющих в совокупности обнаруживать (с требуемой достоверностью) все «опасные» дефекты; контроле-пригодность объекта анализа для каждого из используемых средств ФТА; техническую (в том числе и метрологическую) совместимость объекта и средств анализа.3-е положение заключается в том, что в результате анализа должны быть обеспечены требуемые достоверности установления причин, видов и механизмов развития дефектов, а также — образования отказовых ситуаций (т. е. степени «опасности» дефекта). Для реализации этого положения практически необходимо сочетание различных видов анализа с моделированием процессов деградации и дефектообразования и с прогнозированием развития дефектов (деградационных процессов).Полное описание возможных дефектов должна содержать соответствующая модель контролируемого изделия, так как дефектом является каждое отклонение от требований нормативнотехнической документации. Перечень возможных дефектов должен содержаться в соответствующем классификаторе дефектов.
ФТА промышленных изделий проводится в последовательности, указанной на рис. 1.

1. Вертикальная декомпозиция контролируемого изделия, т. е. его представление в виде элементарных звеньев. В качестве таких звеньев могут выступать как простейшие изделия (резистор, конденсатор, транзистор в радиоэлектронике, шарик подшипника, болт, гайка, мембрана — в машиностроении и т. п.), так и зоны однородных материалов (покрытие, основной металл). Для каждого элементарного звена должны быть априорно установлены ожидаемые внешние воздействия (т. е. «заполнен» банк данных блока 4 на рис. 1) и прочностные характеристики (т. е. «заполнен» банк данных блока 3 на рис. 1 для всех воздействий, указанных в блоке 4).

2. Определение отказовых дефектов и деградационных процессов. Перечень этих дефектов' и деградационных процессов должен содержаться в соответствующем классификаторе дефектов. Поэтому блок 2 реализует процесс поиска 1-го дефекта (деградационного процесса в пространстве трех видов координат), соответственно сформированных блоками 1, 3, 4.

3. Обобщение данных о дефектах и деградационных процессах (блоки 2, 7) и их представление в виде моделей физики отказов (блок 5).

4. Экспериментальная проверка выбранной модели физики отказа путем использования испытаний (блок 10), выбора методов и средств ФТА (блок 6) и проведение ФТА (блок 9) испытанных изделий с последующей проверкой (блок 8) априорной гипотезы о распределении отказов, даваемом блоком 5 (проверка моделей физики отказов) на основе апостериорных данных от блоков испытаний (блок 10) и физико-технического анализа (блок 9). Полученное в блоке 8 апостериорное распределение отказов элементарных звеньев дает возможность определить как показатели «индивидуального» качества и надежности каждого проконтролированного изделия, так и статистические значения этих показателей для

контролируемых совокупностей изделий.
5.            Агрегирование (объединение) данных о качестве и надежности элементарных звеньев изделия (полученных для каждого звена в блоке 8) и получение на этой основе характеристик качества и надежности изделия в целом (блок 11).Классификация дефектов и деградационных процессов. Необходимую для построения блока 2 классификацию дефектов и деградационных процессов в изделиях можно осуществлять по различным признакам, в совокупности образующих полную картину отступлений от требований нормативно-технических документов. Эта классификация тесно связана с системным описанием свойств объекта ФТА, т. е. с его системной моделью.Поскольку для построения банков данных о дефектах их классификаторы должны быть машинно-ориентированными, то возникает задача рационального кодирования обозначений дефектов. С этой целью дефекты характеризуются рядом свойств, объединяемых в группы. Каждой группе (соответственно — категории, виду) дефектов присваивается соответствующий код. Например, могут быть сформированы следующие группы (категории, виды) дефектов:

01 — нарушение геометрии элементов (011 — размеров, 012 — местоположения, 013 — ориентации);

02 — нарушение сплошности элементов (021 — поверхностные, 022 — подповерхностные, 023 — объемные, 024 — трещины, 025 — пустоты, 026— волосовины и т. п.);

03 — нарушение состава (031 — химического — элементного, 032 — физического — компонентного);

04 — нарушение структуры элементов (041 — кристаллической, 042 — молекулярной,

043 — атомной, 044— геометрической, микроскопической, 045 — фазовой);

05 — нарушение свойств элементов (051 — физических, 052 — химических);

06 — нарушение характеристик физических полей в элементах (061 — электрических,

062 — магнитных, 063 — электромагнитных, 064 — гравитационных).
Для дальнейшего развития кодирования дефектов необходимо каждому виду дефекта придать количественную характеристику, т. е. определить некоторую систему координат, в которой «здоровое» изделие будет описываться как совокупность однородных конечных малых размеров элементов. В выбранной системе координат каждый 1-й элемент характеризуется: своим местоположением, геометрией, составом и структурой материала;наличием электрического, магнитного и других полей; диэлектрическими, магнитными и другими свойствами материала.

Обозначим индексом 0 значение данного вектора, соответствующего норме. Дефекты будут характеризоваться отличиями в фактических и требуемых по норме значений вектора, а также изменениями в этих отличиях в пространстве и во времени. В практике оценки качества и надежности изделий обычно применяется более обобщенная характеристика дефектов по размещению и динамике изменения. По размещению дефекты делятся на поверхностные и объемные (иногда дополнительно выделяют группу подповерхностных дефектов). По динамике изменения дефекты делятся на статические (не изменяющиеся с течением времени), динамические (изменяющиеся по детерминированным временным зависимостям) и статистические (изменяющиеся стохастически). Кроме того, в качестве классификационного признака используются процессы (явления), вызвавшие возникновение дефекта: коррозия, электрический или тепловой пробой и т. п. Классификация деградационных процессов обычно осуществляется по термодинамической характеристике (например, диффузии), по процессу разрушения (например, деструкции) или характеру повреждения (сдвигу и т. п.).

Модели физики отказов, на использовании которых основываются количественные оценки качества и надежности по результатам ФТА, должны в совокупности описывать все свойства объекта анализа. Полное описание этих свойств включает представления:структуры изделия в целом, свойств и взаимосвязей его элементов, что определяет возможные внутренние состояния объекта анализа; целей (задач) и областей (условий) использования изделия и факторов, способствующих или препятствующих достижению этих целей, что определяет применимость этих изделий для решения определенных задач в конкретных условиях (например, возможность использования измерительного прибора с требуемой точностью в условиях больших колебаний напряжения сети, наличия вибрации стенда и электромагнитных помех); реакции изделия на внешние воздействия и его взаимодействия с внешней средой и другими изделиями, чем определяется техническая совместимость различных изделий при их совместной работе; возможности разделения изделия на минимально-самостоятельные элементы, на основе которого могут решаться задачи унификации, комплектации и типизации технологических процессов изготовления;
последовательностей изменения внутреннего состояния изделия в процессе нормального функционирования или при воздействиях, вызывающих внеплановые деградационные процессы, повреждения, разрушения, отказы. Эти представления могут быть объединены в модели — нормативную, знаковую и диагностическую. Под нормативной моделью понимается описание свойств изделий, вытекающих из нормативно-технической документации. Нормативная модель представляет собой перечень определяющих параметров, условий их измерения и пределов допустимых изменений. Нормативной моделью определяется категория «открытых» дефектов. Под диагностической моделью понимается описание внутренних деградационных процессов, протекающих в изделии и вызывающих дефекты. Диагностическая модель представляет собой перечень диагностических параметров, условий их контроля и, в возможных случаях, допустимые пределы изменения. Знаковая модель отражает связь между нормативной и диагностической моделями. Эта модель может строиться на основе анализа влияния внутренних процессов комплектующего изделия на работоспособность объекта ФТА в целом или путем установления непосредственной (детерминированной или стохастической) связи между определяющими и диагностическими параметрами.

Связь между введенными моделями и реальным состоянием изделия определяется теми текущими ситуациями, в которых обусловлено обеспечение качества изделия. Текущие ситуации — это совокупность внешних воздействий и внутренних процессов в изделиях.

Диагностические модели можно разделить на две группы: модели объектов технической диагностики и модели физики отказов. Модели физики отказов делят на следующие группы по основному принципу, используемому при их построении:
параметрические, основанные на экспериментальном или теоретическом определении детерминированной или стохастической связи между параметрами изделия, определяющими его состояние (функционирования, работоспособности, отказа), и параметрами, определяющими внешние воздействия (время, вид, интенсивность или спектр);квантово-механические, построенные на основе анализа элементарных актов и последствий взаимодействия материала изделия (его атомов и молекул) с внешними воздействиями;термодинамические, использующие энергетические или энтропийные соотношения.
Рассмотрим параметрические модели физики отказов. Для построения банков таких моделей рекомендуется кодировать: внутренние факторы (химический состав, структура вещества, реологическое состояние — текучесть и вязкость вещества, упругие свойства, механические внутренние напряжения, тепловые свойства, тепловые напряжения, электрические свойства, электрические напряжения); внешние факторы (высокая температура, низкая температура, изменение температуры, высокое давление внешней среды, низкое давление внешней среды, изменение давления, механические вибрации, относительное ускорение, гравитационное поле, электромагнитное поле, радиоактивное излучение, химические реагенты);основные механизмы отказов: механические (прилипание, спекание, истирание, изнашивание, замазывание, забрызгивание, сублимация, релаксация, механический гистерезис, дрейф и сдвиг, разбаланс, динамические перегрузки, резонанс); электрические (дугообразование, утечка, пробои, эрозия, обрыв, перегрузка тока, короткие замыкания, пьезоэлектрический и тензометрический эффекты, вторичный ток); тепловые (тепловое расширение и пробой, плавление, испарение); оптические (засвечивание, разрушение от облучения); магнитные (магнитный гистерезис, перемагничивание, размагничивание, намагничивание); радиационные (образование точечных дефектов, перегрев, плавление, засвечивание, изменение состава, полимеризация, деструкция, сшивание); физико-химические (коррозия, диффузия, старение, карбонизация, декарбонизация). Кодирование по перечисленным факторам позволяет с учетом специфики изделий накапливать параметрические модели и использовать для оценок качества и надежности. Однако существуют ограничения области применения этих моделей из-за необходимости корректирования коэффициентов модели при сравнительно небольших отклонениях свойств материалов и условий производства или применения от принятых в расчете, а также экспериментального определения этих коэффициентов для каждой партии изделий при их серийном производстве. В связи с развитием автоматизации проектирования и управления производством параметрические модели стали приобретать характер подслеживающих (подстраивающихся) или адаптивных моделей. Их структура и коэффициенты автоматически изменяются по мере поступления измерительной информации о свойствах материалов конкретных партий изделий. Существует две группы квантово-механических моделей: статистики рампада и статистики Ферми для элемент тарных актов.

В модели статистики распада последствие взаимодействия внешнего воздействия с изделием условно представляется цепью Маркова ^ (?) с непрерывным временем ?; множеством состояний этой цепи являются числа О, 1, ..., п\ предполагается, что переходы из состояния I возможны только в состояние /' > (. Состояния интерпретируются как типы дочерних ядер или их энергетические состояния. Состояние 0 соответствует исходному ядру. Марковский процесс описывает элементарный акт взаимодействия, последствиями которого являются превращения исходного ядра. Распады различных ядер исходного образца являются независимыми марковскими процессами. Предположим, что при т = 0 вероятность пребывания в состоянии ^ (? + Н) есть Р (? + К). Обычно предполагается, что процесс начинается с ядра в состоянии О, т. е. Р0 (0) = 1. Математическое ожидание (?) и дисперсия /)ф7- (?) числа ядер ф, находящихся в состоянии, если в образце было N ядер, выражаются следующими формулами.
Если каждому состоянию / приписать определенный дефект (из классификатора дефектов), то Мф7- (?) и ^Ц)^ (?) будут описывать математическое ожидание и дисперсию числа дефектов данного вида в рассматриваемом изделии в момент времени ?.

Используя далее изложенную в т. 2 настоящего справочника (с. 142—143) теорию марковских однородных процессов и представляя развитие дефекта путем последовательных стадий (как это имеет место, например, в процессе образования, движения и ветвления трещины), можно определить распределение вероятностей дефектов Ру.

Для оценки качества и надежности по этой модели необходимо знать среднее число и дисперсию числа попаданий в заданное состояние за время.
Рассмотренная модель статистики распада является априорной информацией и позволяет строить оценки результатов измерения выходных параметров средствами ФТА двух видов:спектрометрическими приборами, фиксирующими энергетические спектры потоков элементарных частиц, электромагнитных или фононных излучений, т. е. электронными микроскопами, оже-спектрометрами, ионными, рентгеновскими и масс-спектрометрами, приборами для контроля акустической эмиссии и т. п.;счетчиками различных типов, фиксирующими временное распределение количества частиц и квантов, возникающих в контролируемом изделии в результате внешних воздействий или внутренних процессов, т. е. счетчиками радиоактивных излучений и измерителями интенсивности потоков фоно-нов (акустических импульсов) при акустической эмиссии.
Термодинамические модели отражают зависимости между внешними и внутренними параметрами объектов ФТА. В качестве внутренних параметров могут использоваться термодинамические силы, в качестве внешних — энтропия или энергия взаимодействия объекта ФТА с внешней средой.

Термодинамические силы определяются разностью или градиентами соответствующих физических величин (температуры, массовых концентраций, механических напряжений и т. д.) и характеризуют степень неоднородности (неравновесности) физической структуры объекта. Относительно свойства надежности величины Х^ могут быть интерпретированы как дефекты структуры или потенциалы отказов объекта. Потенциалы Х^ являются причиной необратимых физико-химических процессов различного вида в объеме объекта ФТА. В свою очередь, эти процессы обусловливают потенциальную, а при достижении определенных границ (порогов) и реальную ненадежность объекта. Исходя из структуры и содержания термодинамических соотношений и иерархического представления технических систем, можно построить термодинамическую модель формирования отказов.

В такой модели интегральными характеристиками индивидуальной ненадежности объектов являются характеристики накопленной энтропии 5 физической структуры объекта. Изменение энтропии может служить интегральным по объему и механизмам физико-химических процессов базовым термодинамическим критерием потенциальной ненадежности. Эта величина может быть интерпретирована как скорость необратимого изменения интегрального состояния или интегральных параметров объекта для реальных условий его взаимодействия с внешней средой: где у — интегральные параметры или термодинамические функции состояния объекта.

Такой интегральный подход отличается от локальных методов ФТА и является физической основой интегральных методов и средств ФТА или интегральной диагностики технических объектов.

Необратимые изменения физического состояния технических систем являются следствием второго закона термодинамики или неравновесного характера физической структуры объектов. Интегральный процесс изменения во времени энтропии может быть представлен в виде: где В& — коэффициенты, определенные для данного объекта и заданных внешних условий; тд — время релаксации необратимых процессов. Выражение (4) допускает различную аппроксимацию в зависимости от масштаба т&. Для относительно малых значений соответствующих начальному этапу (эволюции объекта), т. е. этапу максимального проявления дефектов или потенциалов отказов и «внеплановых» деградационных процессов, допустимо представление (4) в форме» некоторой аппроксимирующей экспоненты:               где Вн — коэффициент начального этапа эволюции; тн — постоянная времени начального этапа.
Для относительно больших значений, соответствующих «плановым» деградационным процессам стационарного этапа эволюции, при условии допустима аппроксимация в виде, где В — постоянный коэффициент стационарного этапа, характеризующий интегральную скорость процесса эволюции. Модели (4)—(6) являются общими с учетом (3) и достаточно хорошо согласуются с экспериментальными результатами для различных технических систем. В данном случае рассматривается детерминированная составляющая (тренд) процесса изменения свойств объекта ФТА. Характер изменения физического состояния объектов как по общему виду, так и по порядку времен совпадает с изменением статистической кривой интенсивности отказов к (?) для совокупности однотипных объектов. Такое совпадение не случайно является следствием общности механизмов изменения по критериям. Из термодинамической модели формирования отказов следует, что необратимые изменения физического состояния проявляются как процессы изменения работоспособности объектов. Исходя из изложенного запишем выражение для вероятности отказа в предельном случае: где К — порог, пересечение которого вызывает отказ; Т — обобщенный фактор внешней среды; ? — фактор времени. Введя в явном виде 5 (/), например, из (4)—(6) можно получить решение уравнения (8) для изменения состояния объекта с учетом деградации его параметров. Для сложных объектов решение такой задачи целесообразно с использованием ЭВМ. Например, для радиоэлектронных устройств такая задача решается обычно методом имитационного моделирования типовых электронных схем с использованием стандартных алгоритмов и программ.

Время выработки ресурса, где 5 — критическое значение накопленной энтропии. Практически целесообразно оценивать и прогнозировать I* по критическим значениям термодинамических параметров объекта. Такие критические значения могут быть найдены экспериментально или методом моделирования на ЭВМ. Для сложных объектов система моделей вида (8) может оказаться слишком объемной даже для машинного анализа, В этом случае целесообразно интегральное термодинамическое представление объекта по типу основного энергетического процесса. Например, для электрических или электронных систем целесообразно представление в виде обобщенного управляемого импеданса по цепям питания в координатах тока и напряжения питания. Подобные интегральные термодинамические представления обладают большей информативностью и меньшим числом параметров состояния относительно функциональных представлений технических объектов. Эти обстоятельства являются решающими с точки зрения задач контроля качества и надежности.
Обобщенная термодинамическая модель является моделью энергетического и энтропического баланса внешних Аеу и внутренних термодинамических параметров или функций состояния объектов. Из такой модели можно выделить конкретные термодинамические модели с непосредственными диагностическими параметрами для задач ФТА. Классификационная схема основных термодинамических моделей представлена на рис. 3. Флуктуационные модели можно рассматривать как частный случай эволюционных моделей, считая, что флуктуационные процессы являются мелкомасштабными эволюционными процессами. Диагностическими параметрами флуктуационных моделей являются временные, амплитудные и спектральные характеристики флуктуаций (шумов) различной физической природы. Примерами практического применения флуктуационных методов ФТА является акустическая диагностика механизмов и шумовая диагностика изделий электронной техники.
Диагностический смысл моделей типа в задачах ФТА заключается в оценке влияния внутренних дефектов и процессов на внешние параметры или функции состояния технических объектов. Система таких термодинамических функций включает статические и динамические составляющие энергетических, энтропийных и тепловых процессов. Примерами практического применения статических моделей являются интегральная диагностика изделий электронной техники по параметрам вольт-амперных характеристик, тепловые методы ФТА, основанные на анализе распределения температуры по поверхности и объему объекта, гистерезисные методы интегральной диагностики конструкционных материалов и радиоэлектронных устройств. Динамические модели являются производными от статических моделей. Наиболее характерными динамическими диагностическими параметрами являются тепловые постоянные времени технических объектов, получаемые как решения уравнений теплопроводности во временной области при тепловом воздействии на объект. Тепловые постоянные времени могут с различной степенью эффективности интегрально характеризовать качество разнообразной промышленной продукции. Различие в тепловых постоянных времени отдельных объектов сложных изделий является методической основой декомпозиции и агрегирования таких изделий как объектов ФТА. Термодинамические модели взаимно дополняют друг друга. Поэтому термодинамические методы ФТА могут комплексно применяться в задачах контроля качества и надежности промышленной продукции на этапе производства, испытаний и эксплуатации.

Основными характеристиками объектов ФТА, определяющими выбор конкретных методов и средств анализа, являются размеры, форма и контроле-пригодность изделия; внешние, внутренние факторы, обусловливающие возникновение отказов и их механизмы. Важно учитывать наличие дефектоопасных зон или воздействий, структуру (резервирование, много-режимность использования, отказоустойчивость, ре-программирование) и возможность анализа объекта в рабочем состоянии. Наиболее эффективно ФТА может быть использован для оценки качества и надежности относительно простых изделий, с минимальным ресурсом или с низкой сохраняемостью. Например, в двигателях внутреннего сгорания, работающих с высокими динамическими и тепловыми нагрузками, сравнительно малым ресурсом обладают поршневые кольца. Модель физики отказа кольца может быть представлена уравнением Аррениуса. Работоспособность кольца во многом определяется глубиной и качеством легирования и термообработки его поверхности, поэтому для выбора средств анализа необходимо указать геометрию (диаметр, толщину, глубину закалки и т. п.) кольца и дать характеристику механических, тепловых свойств, состава и структуры поверхностного (закаленного, легированного) слоя и основного металла. Для выбора процедуры ФТА необходимо учесть, что кольцо — объект однорежимного использования со структурой без резервирования, может подвергаться ФТА только в нерабочем состоянии.
Кинескоп для дисплея представляет собой сложное изделие, состоящее примерно из 100 деталей (сборочных единиц), в процессе изготовления которого используется около 600 технологических и контрольных операций. Все отказовые дефекты кинескопа обусловливаются большой совокупностью различных причин, поэтому для его описания используется ряд моделей физики отказов. Ресурсные отказы кинескопа связаны, главным образом, со снижением эмиссионной способности термокатода. Работоспособность термокатода во многом определяется структурой его поверхности и распределением активного вещества по глубине оксидного слоя. Этими характеристиками будет определяться выбор средств анализа. Оксидный катод кинескопа является системой однорежимного использования со структурой без резервирования, которая может анализироваться в рабочем режиме (по характеристикам яркости, контрастности, цветности наблюдаемого изображения), в специальном контрольном режиме (по наблюдению за тест-таблицей на экране или по измерениям определенных электрических и световых параметров), а также во внерабочем состоянии. Наибольшее число отказов вызывается процессом деградации в слоистой структуре с полупроводниковым, металлическим и диэлектрическими слоями. В основном характер процесса деградации — детерминированный. Контролю подлежат электрические, оптические и радиационные (эмиссия электронов) параметры.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы контроль качества и надежности продукции.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе контроль качества и надежности продукции.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Применения физико-технического анализа (ФТА).

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия контроль качества и надежности продукции?

2. Приведите примеры применения физико-технического анализа (ФТА).

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Что определяет необходимость повышения качества продукции для развития экономики страны?

2) Назовите состав методов воздействия в системе управления качеством продукции.

3) Рассмотрите сущность стандартизации.

4) Рассмотрите сущность стандартизации.

5) Рассмотрите группировку нормативных документов, предусмотренную Законом РФ « О стандартизации».

II. вариант(средней сложности)

6) Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов.

7) Определите область применения отраслевых стандартов.

8) Определите область применения отраслевых стандартов организационно-методического характера.

9) Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

10) На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них?

III. вариант(сложный)

11) Рассмотрите порядок обеспечения предприятия государственными стандартами.

12) Рассмотрите порядок обеспечения подразделений предприятия стандартом предприятия.

13) Кто осуществляет ведомственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

14) Как организовано ознакомление стран - членов ИСО с национальными стандартами этих стран?

15) Как организовано взаимодействие Международных организаций по стандартизации МЭК и ИСО?

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

3.Феллер М.Д., Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. –М.: Изд-во стандартов, 1990.-324с.

- Палей М.А., Брагинский В.А. Международные и национальные нормы взаимоменяемости в машиностроении. Справочник – транслятор / под.ред.В.Я. Кершенбаума.-М : Центр наука и техника, 1997.-656с.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать физико-технический анализ (ФТА), оформить в виде отчета.

Практическое занятие №15

Тема занятия: Методы формирования партии для контроля качества продукции.

План занятия:

-  методы формирования партии для контроля качества продукции

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: освоение принципов работы расчета метода формирования партии для контроля качества продукции

Форма проведения занятия: решение практических задач по работе  расчета метода формирования партии для контроля качества продукции.

Краткие теоретические сведения.

Критерием при определении достаточно короткого интервала времени служит неизменность распределений вероятностей контролируемых параметров изделий в течение этого интервала. Объем выборки – число изделий, составляющих выборку.  Проба – определенное количество нештучной продукции, отобранное для контроля.

Период отбора – интервал времени между моментами отборасмежных выборок или проб из потока продукции. Контрольный норматив – значение показателя качества продукции, определенное нормативно технической документацией и представляющее собой критерий для принятия решения по результатам контроля относительно соответствия продукции установленным требованиям. План контроля – совокупность данных о виде контроля, объемах контролируемой партии продукции, выборок или проб, о контрольных нормативах и решающих правилах. тКонтроль с корректируемым планом – статистический приемочный контроль, в ходе которого его план подлежит изменению в зависимости от результатов контроля определенного числа предыдущих партий продукции. Уровень дефектности (уровень качества) продукции – доля (процент) дефектной продукции в партии. Допускаемый уровень дефектности – максимальный уровень дефектности, установленный нормативно технической документацией. Приемочный уровень дефектности – максимальный уровень

дефектности для одиночных партий или средний уровень дефектности для последовательности партий, который для целей приемки продукции является удовлетворительным.

Для данного плана контроля приемочному уровню дефектности

соответствует высокая вероятность приемки. Браковочный уровень дефектности – минимальный уровень дефектности в одиночной партии, который для целей приемки продукции рассматривается как неудовлетворительный. Для данного плана контроля браковочному уровню дефектности соответствует высокая вероятность забракования. Для контроля последовательности партий браковочный уровень дефектности не устанавливается. Входной уровень дефектности – уровень дефектности в партии или потоке продукции, поступающей на контроль, за определенный интервал времени.

Выходной уровень дефектности – уровень дефектности в приня той партии или потоке продукции за определенный интервал времени. Оперативная характеристика плана статистического приемочного контроля – выраженная уравнением, графиком или таблицей и обусловленная определенным планом контроля зависимость вероятности приемки партии от величины, характеризующей качество этой продукции. Контроль по количественному признаку – контроль качества продукции, в ходе которого определяют значения одного или нескольких ее параметров, а последующее решение о контролируемой совокупности принимают в зависимости от этих значений. Контроль по качественному признаку – контроль качества продукции, в ходе которого каждую проверенную ее единицу относят к определенной группе, а последующее решение о контролируемой со вокупности принимают в зависимости от соотношения чисел ее единиц, оказавшихся в разных группах. Контроль по альтернативному признаку – контроль по качественному признаку, в ходе которого каждую проверенную единицу продукции относят к категории годных или дефектных, а последующее решение о контролируемой совокупности принимают в зависимости от числа обнаруженных в выборке или пробе дефектных единиц продукции или числа дефектов, приходящегося на определенное

число единиц продукции. Нормальный контроль – статистический приемочный контроль,применяемый в том случае, когда результат контроля заданного числа предыдущих партий продукции не дает основания для заключения о том, что действительный уровень дефектности существенно отклоняется от приемочного.  Ослабленный контроль – статистический приемочный контроль, применяемый в том случае, когда результат контроля заданного числа предыдущих партий продукции дает достаточное основание для заключения о том, что действительный уровень дефектности ниже приемочного, и характеризующийся меньшим объемом выборки, чем при нормальном контроле. Усиленный контроль – статистический приемочный контроль, применяемый в том случае, когда результаты контроля заданного числа предыдущих партий продукции дают достаточное основание для заключения о том, что действительный уровень дефектности выше приемочного, и характеризуется более строгими контрольными нормативами, чем при нормальном контроле. Контрольная карта – карта, на которой для наглядности отображения состояния технологического процесса отмечают значения соответствующей регулируемой выборочной характеристики смежных выборок или проб.

Методы формирования партий  промышленной продукции для контроля ее качества

Формирование контролируемой партии – это процесс отбора (комплектации) необходимого и достаточного (возможного) числа единиц продукции для проверки качества. Формирование (комплектация) партии для контроля имеет большое практическое значение, так как во многом предопределяет процедуру контроля, представительность выборки и качество принимаемой продукции. При формировании партии для контроля необходимо соблюдать один из следующих принципов:   1) независимости единиц продукции (элементов) в партии;

2) независимости функционирования элементов в структуре изделий, формирующих партии (для НК, понимаемого как поиск нарушения внутренней структуры материалов и изделий с помощью одного из девяти методов – радиационного, акустического, теплового,оптического и т. д., – этот принцип не имеет значения);   3) максимальной однородности свойств изделий в партии.  При комплектации партии по принципу независимости (статистической однородности) единиц продукции в партии объем формируемой партии может быть установлен заранее, до начала производства.  Комплектация партии по принципу независимости функционирования элементов в структуре изделий (функциональная однородность) производится после сборки изделий, каждое из которых состоит из последовательно соединенных независимых элементов, поставляемых партиями объемов N единиц, сформированных, в своюочередь, по принципу независимости элементов в партии.

Комплектация партий по третьему принципу связана с соблюдением следующих требований: каждое изделие комплектуемой партиидолжно быть изготовлено из одной и той же партии сырья («сырьевая» однородность), по одной и той же технологии, на одном и том же оборудовании («технологическая» однородность).   В случае невозможности соблюдения принципа однородностипартии продукции целесообразно проводить расслоение партии на однородные части для обеспечения отбора представительной выборки.   Объем контролируемой партии зависит от многих факторов:   1) объема (программы) выпуска продукции;   2) затрат времени, труда и средств на контроль партии продукции;   3) однородности партии продукции; 4) требований к комплектующим изделиям (ограниченностьпартии комплектующих элементов; уровень дефектности партий комплектующих элементов; особенность структуры и состава комплектующих элементов – масса, габариты и т. п.);   5) возможности формирования больших и малых партий и условий реализации продукции;   6) вида испытаний;   7) времени и условий хранения (складирования), транспортирования и поставки контролируемых партий;   8) производственной возможности завода изготовителя (объемвыпуска продукции в единицу времени; ограничения на материальные, трудовые и сырьевые ресурсы).   Наиболее существенным фактором, влияющим на объем партии,формируемой для контроля, является тип производства.   Объем партии обусловливается также видом контроля продукции: при приемочных и квалификационных испытаниях партией является совокупность (гипотетическая) изделий, предназначенных к последующему выпуску; при приемочном контроле (приемо сдаточных испытаниях) объем партии обычно равен числу изделий, изготовленных за рабочую смену; при периодических испытаниях объем партииравен числу изделий, выпущенных за отчетный период.

Методы формирования выборок продукции

Формирование выборки от партии продукции представляет процесс отбора необходимого и достаточного (возможного) числа единиц продукции для проверки качества из контролируемой партии. Чтобы выборка правильно отражала свойства контролируемой совокупности (партии или потока продукции), при ее формировании следует применять методы случайного отбора. Контролируемая совокупность должна быть однородна, т. е. продукция внутри нее должна быть изготовлена по возможности при одних и тех же производственных условиях, из одной партии сырья и материалов и т. п.   Задача формирования контролируемой партии продукции и выборки из нее актуальна только при выборочном контроле качества.   В зависимости от различных признаков (плана контроля, времени формирования выборки и т. д.) выборки могут быть классифицированы:   1) по плану контроля – на однократные и двукратные (многократные);   2) по методу отбора – на случайные, расслоенные, преднамеренные, систематические, с повторением, без повторения;   3) по обеспечению достоверности – на представительные (репрезентативные) и непредставительные (произвольные);   4) по времени формирования – на мгновенные и текущие;   5) по степени охвата контролируемого показателя – на полныеи цензурированные.

Выборки единиц продукции из контролируемой партии формируются для определения и (или) контроля:

1) среднего значения (математического ожидания) измеряемойвеличины как меры качества изготовления;

2) среднего квадратического отклонения (или дисперсии) измеряемой величины как меры однородности качества изготовления;

3) доли реализаций измеряемой случайной величины, находящейся в заданном допуске, и вероятности выполнения контрольных норм при различных методах измерения (пороговом или абсолютном);

4) толерантных (допустимых) пределов;

и т. д.

Достоверность оценки качества контролируемой партии продукции определяется организацией отбора единиц продукции в выборку. Существует несколько типовых способов отбора единиц продукции в выборку: случайный, типический (расслоенный) и направленный (преднамеренный).

Случайный отбор заключается в извлечении n единиц из партииобъема N, при котором обеспечивается одинаковая вероятность бытьотобранной каждой из возможных выборок.

При типическом (расслоенном) отборе партия продукции сначала подразделяется на качественно однородные (типические) группы (слои) в отношении контролируемого показателя, а затем из каждой группы методами случайного отбора извлекают единицы продукции. Сумма единиц продукции, отобранных пропорционально по группам, равна объему выборки.

При направленном отборе из партии объема N извлекается выборка объема n таким образом, чтобы отобранные единицы продукции обладали определенными, наперед заданными свойствами. «Сырьевая» и «технологическая» однородность партии продукции при анализе, например, механических свойств (твердость, прочность и т. п.) позволяет комплектовать выборку методом направленного отбора «слабейших» изделий партии.

В свою очередь, случайный отбор подразделяется на виды(табл. 3.1): отбор с применением случайных чисел; многоступенчатый; вслепую (наибольшей объективности); систематический (механический). При проведении выборочного контроля на этапе приемочных испытаний методы отбора единиц в выборку зависят от способапредставления продукции на контроль. Различают четыре способапредставления продукции на контроль: «ряд», «россыпь», «поток»,

«в упаковке».

Статистико вероятностный подход для определения объема контролируемых выборок

Существуют три подхода для определения объема выборки: статистико вероятностный, экономический и комбинированный. При статистико вероятностном подходе основой процедур

вычисления объема выборки n являются соотношения, связывающие объем выборки n с точностью и достоверностью получаемых оценок показателей (при определительных испытаниях), или применяется прием «обращения» относительно величины n в статистических критериях проверки гипотез (при контрольных испытаниях).

Экономический подход основан на расчете потерь, обусловленных расходами на проведение испытаний (с учетом разрушения испытываемых изделий) и последствий от принятия того или иногорешения по результатам испытаний (контроля) при некотором объеме выборки n.

Комбинированный подход базируется на совместном использовании статистико вероятностного и экономического подходов.

Рассмотрим наиболее распространенный статистико вероятностный подход определения объема выборки при оценке качества продукции.

Определим объем выборки при оценке показателей качества продукции. Исходными данными для вычисления объема выборки являются:

– предельная абсолютная Δx или относительная δx ошибки в оценке среднего значения показателя;

– предельная абсолютная ошибка Δp в оценке доли признака;

– степень достоверности оценки, выраженная доверительной вероятностью q.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическому занятию. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают принципы работы расчета метода формирования партии для контроля качества продукции.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия. Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

1.Ознакомиться с требования к работе расчета метода формирования партии для контроля качества продукции.

Перечень и виды домашних заданий:

1.  Метод формирования партии для контроля качества продукции.

Контрольные   вопросы:

1. Назовите различия метода формирования партии для контроля качества продукции?

2. Приведите примеры расчета метода формирования партии для контроля качества продукции.

Задания к СРО

I. вариант( простой)

1) Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов.

2) Определите область применения отраслевых стандартов.

3) Определите область применения отраслевых стандартов организационно-методического характера.

4) Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

5) На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них?

II. вариант(средней сложности)

6) Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов.

7) Определите область применения отраслевых стандартов.

8) Определите область применения отраслевых стандартов организационно-методического характера.

9) Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

10) На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них?

III. вариант(сложный)

11) Рассмотрите порядок обеспечения предприятия государственными стандартами.

12) Рассмотрите порядок обеспечения подразделений предприятия стандартом предприятия.

13) Кто осуществляет ведомственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

14) Как организовано ознакомление стран - членов ИСО с национальными стандартами этих стран?

15) Как организовано взаимодействие Международных организаций по стандартизации МЭК и ИСО?

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 268с.

2. Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014. -218с

Дополнительная литература

# 3. Амирджанянц Ф.А., Рабинович Б.Д., Швандар В.А. Эффективность стандартизации. – М.: Издательство Стандартов, 1987. - 328 б.

# 4. СТ РК ИСО 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования

5. Рахлин К.М., Скрипко Л.Е. Принципы планирования и учета затрат на качество // Стандарты и качество. - 2005. - № 3. - С. 82-87.

Форма отчетности Согласно выбранного задания рассчитать метод формирования партии для контроля качества продукции, оформить в виде отчета.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Обучающийся демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами лекционных и практических работ; - правильные, обоснованные принятые решения по практическим заданиям, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы, законодательных и нормативных документов по стандартизации в области определения экономической эффективности от внедрения стандартов при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Обучающийся демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами лекционных и практических работ; - правильные принятые решения при решении практических заданий, - навыки использования специальной литературы и стандартов при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний при выполнении практических заданий - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач по расчету экономической эффективности работ по стандартизации - навыки использования рекомендованной литературы и стандартов при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний при выполнении практических заданий под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы и стандартов при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний при выполнении практических заданий под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы и стандартов под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Обучающийся демонстрирует: -усвоение основного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы и стандартов; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий курса; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий практической работы - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы и стандартов; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий практической работы; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий практической работы - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы и стандартов; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий практической работы; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий практической работы; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы и стандартов; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Обучающийся демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий практической работы; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы и стандартов; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - не знание программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |
| F | 0 | 0-24 |  | Обучающийся демонстрирует: - не знание программного материала в области теории и практики внедрения стандартов на предприятии и экономической эффективности от их внедрения, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - полное отсутствие навыков применения всех приемов выполнения заданий; - невыполнение всех видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля |

Отуншиева Айтолкын Еркиновна

Асанова Айтжанкул Рысбековна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ»

Подписано в печать «___ »_______ 2020г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 6,5 п.л.

Тираж 300 экз. Заказ №_______*

©  Издание Южно-Казахстанского  университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5