Ф.7.03-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.О. ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМІЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы

«Өнеркәсіптік технологиялардың қиыстырылған процестері» пәнінен– 6М072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының магистранттары үшін практикалық сабақты орындауға

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

Шымкент  2020ж.

Құрастырғандар: Сейтханов Н.Т., Волненко А.А., Кенжебеков Д.М. «Өнеркәсіптік технологиялардың қиыстырылған процестері» пәнінен– 6М072400 - «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының магистранттары үшін практикалық сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар, - Шымкент: М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2020ж., 36 бет.

Өнеркәсіптік технологиялардың қиыстырылған процестері» пәнінен практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар  пәннің оқу жоспарына және 6М072400 мамандығының білім бағдарламасына сай құрастарылған, және де «Өнеркәсіптік технологиялардың қиыстырылған процестері» пәнінен магистранттардың практикалық жұмыстарды орындауға қажетті барлық мәліметтерді қарастырады.

Әдістемелік нұсқаулық 6М072400 - «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының магистранттарына арналған

Рецензент: Ешанқұлов А.А. т.ғ.к., М. Әуезов атындағы ОҚМУнің «Стандарттау және сертификаттау» кафедрасының доценті

Басылымға «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасының

(Хаттама №    «__» « ________  . 2020ж.»)  және «Механика және мұнайгаз ісі»  факултетінің әдістемелік комиссиясының мәжілістерінде қарастырылға және ұсынылған (Хаттама № __    «___» « ______ 2020 ж.»).

М.О. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік Кеңесімен басылымға ұсынылған. Хаттама №        «___» «________20___ж.»

©М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемілекеттік университеті, 2020ж.

Шығаруға жауапты  _____________________

Аты-жөні

1.Автономды  себелеу  контурлы  қиыстырылған  газсұйықты аппараттар (ҚЕТА)

Автономды  себелеу  контурлы  қиыстырылған  газсұйықты аппараттары (ҚЕТА) газтазалау аппараттарына жатады да, басты мақсатта көп компанентті газдарды кешенді тазалау үшін тағайындалады  [1,8].

1 суретте автономды  себелеу  контурлы  қиыстырылған  газсұйықты аппараттың (ҚЕТА) жалпы көрінісі бейнеленген.

Автономды  себелеу  контурлы  қиыстырылған  газсұйықты аппараты (ҚЕТА) қаңқадан 1, штуцеры 2 және 3, сәйкесінше газды беру және шығару келтеқұбырларынан, әрекеттесудің жоғарғы сатысына себелеу сұйықтығын беру себелеткішінен 4 және әрекеттесудің төменгі сатысына сіңіруші сұйықтықты беру келтеқұбырынан 5, сұйықтықтың рециркуляциялануы мен төгілуін қамтамасыз етуші келтеқұбырларынан 6 және 7, тұғыр-тарату торынан 8, тұтқамалық денелер 10 бекітілген ішіектен 9 тұрады. Газ енгізу штуцері 2 секциялы қалқалар болады, ал газ шығару штуцері 3 сепарацияланған сұйықтықтан ағызу штуцері 12 бар конустық орталықтан тепкіш бұрағыштармен жабдықталған 11. Контактінің жоғарғы және төменгі сатысы газ өту үшін келте құбырлармен және шой қақпақтармен 14 қалқалармен 13 бөлінеді. Қолданылған сұйықты жоғарыдан төгу патрубкасы 15, ал төменгі төгу патрубкасы 16.

Автономды  себелеу  контурлы  қиыстырылған  газ сұйықты аппарат (ҚЕТА) келесідегідей жұмыс істейді.

Тазалауға түсетін газ ағыны 2 штуцері арқылы беріледі және бөлікке қалқалар бөлінген, аппараттың төменгі бөлігіндегі сұйықтықтың бетіне жоғары жылдамдықпен соғылады. Соққы кезінде газ ағынындағы қатты бөлшектер инерция күшіесебіненсұйықтыққатұндырады.

Шаңнан тазартылған газ ағыны 14 көлбеу бөлгіштері арқылы 13 түйісудің жоғарғы сатысына түседі. 4 суландырғыш арқылы берілетін газ бен сұйықтықтың өзара әрекеттесуі саптама аймағының көлемінде нүктелі режимде жүреді. 9-жолдарда 10 саптама элементтерінің орналасуы саптама денелердің артынан пайда болатын құйындардың өзара әрекеттесуінің синфазалық режимі жасалатын түрде орындалады. Бұл режим саптама денелердің артындағы құйынның пайда болу уақытының және газ ағынының қозғалысы барысында орналасқан саптама денелердің тізбегінен артындағы пайда болған құйындардың қозғалыс уақытының сәйкес болуымен сипатталады. Ұшу кезінде ұшқан және саптама денелердің артындағы құйынды қалыптастыру циклін аяқтаған өзара іс-қимыл жүреді. Мұндай өзара әрекеттесудің нәтижесінде құйынның жиынтық қуаты артады, бұл суару сұйықтығын ұсақтау және жоғары дамыған фаза аралық бетті құру бойынша үлкен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

1-қаңқа; 2 және 3-газды беру және шығару келтеқұбыры; 4- балғын сұйықтықты беру патрубкасы; 5- шламды шығару патрубкасы;

6 және 7- ерітіндінің рециркуляциялануы мен сұйықтықты құю келтеқұбырлары; 8- тұғыр-тарату торы; 9- ішек; 10- коничестық пластиналы тұтқамалы элемент; 11- коничестық центрднетебушиырылтқышы;

12- сепарацияланған сұйықтықты төгу келтеқұбыры; 13- бөгеттер;

14- патрубкалар; 15 и 16- қолданылған сұйықтықты төгу патрубкалары.

1.сурет – Автономды  себелеу  контурлы  қиыстырылған  газсұйықты аппараттары (ҚЕТА)

Газ өту үшін келте құбырлармен және шой қақпақтармен 13 көлбеу қалқаны орнату контактінің жоғарғы және төменгі сатысын бөліп, суландырудың екі автономды контурын жасауға мүмкіндік береді. Бұл ретте жоғары концентрациясы бар және адгезиялық қасиеттері бар шаңды ұстап қалған жағдайда инерциялық механизмнің есебінен бір сұйықтықпен жүргізіледі, ал диффузиялық механизмнің есебінен шаңды ұстап қалу байланыстың жоғарғы сатысындағы сұйықтықпен жүзеге асырылады. Әрине, жаңа шешім терең тазалау жүргізуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, суарудың екі автономды контурын пайдалану шаңұстау және абсорбция  немесе шаңұстау және жылуалмасу процестерін біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл ретте әрбір суару контурында бірдей сұйықтық, сондай-ақ контактінің жоғарғы және төменгі сатыларында әртүрлі сұйықтық пайдаланылуы мүмкін. Бұл жоғары концентрацияланған ерітінділерді алуға немесе қажетті компоненттерді абсорбциялау бойынша сайлау процестерін жүргізуге мүмкіндік береді.

Қиыстырылған  екпінді – турбулентті  автономды себелеу  контурлы  аппараттарды есептеудің әдістемесі аппараттың  негізгі гидродинамикалық және массаалмасымдық сипаттамаларын  жан – жақты  есептеудің  негізінде әзірленген.

Аппаратта есептеудің бастапқы  параметрлері: патрубкадағы газ жылдамдығы Wпат, м/с; патрубка  ернеуі қыры мен  сұйық  беті арасындағы аралық h,м; тұтқамалық аймақтың себелену тығыздығыL, м3/(м2ч); аппаратқа кірердегі шаңның концентрациясы сн, кг/м3; конструктивті параметрлер: тұтқаманың өлшемдері b, мм;тұтқаманың радиустікtр/bжәне вертикальtв/b бағыттардағы орналасу адымы, м;

Шаңұстау аймағын есептеу.

1. Шаңұстау  тиімділігін  анықтаймыз:

,     	                             (1.1)

мұнда, - сәйкесінше шашыранды және тамшы беттеріндегі түйіршіктердің  ұсталу тиімділігі.

2. Сырттық  шаң түйіршіктерінің шашыранды беттеріндегі  тұтылу  тиімділігін келесі өрнек көмегімен  анықтаймыз [16]:

.                    			(1.2)

Екпіндемелі тұтыну параметрін θкелесі қатынас бойынша есептейміз:

.                   			(1.3)

Сонымен қатар, практикалық есептеулер  үшін тәуелділік графигін  қолдануға болады [42].

Рейнольдс саныReпат

Тұну параметрі  θ

Сурет 2. – тұну параметрінің θ Рейнольдс санына Reпат есептемелік тәуелділігі

Сұйық шашырандысы ернеуінің өлшемдері Kфтең [1-3,8]:

.                    		(1.4)

Сұйық шашырандысы ернеуі пішінінің  критериі Kф  Рейнольдс санына  Reпат, тәуелдігі3.6 суретте келтірілген.

Шашыранды  ернеуі пішінінің критериіKф

Рейнольдс саныReпат

Сурет 3. – шашыранды ернеуі пішінінің Kф Рейнольдс санына Reпат есептемелік тәуелділігі.

Стокс санын клесі өрнек көмегімен анықтаймыз:

.                          		(1.5)

- Шашыранды ернеуінің  ашылу бұрышын βв,келесідегідей есептейді:

.        		(1.6)

4.суретте тәуелділігінің  есептемелік  қисығы келтіріген .

Рейнольдс саныReпат

Ернеудің ашылу бұрышыβв, рад.

Есептеуге мәліметтер: ауа – су; Tсу =291оK, Tауа =297оK;

=0,2 м;

Сурет 4. – ернеудің ашылу бұрышының  βв Рейнольдс  санына есептемелік тәуелділігіReпат

- Ернеудің диаметрін келесідегідей өрнекпен есептейді:

.                                        		(1.7)

- Ернеудің тереңдігін келесідегідей өрнекпен  анықтайды, дегенменде.

>>,                 	               (1.8)

Ықшамдап  мына  түрге  келтіруге  болады:

.					 (1.9)

6. Кедергі  коэффициентін  есептеу үшін келесі қатынасты қолданамыз:

,                                 		(1.10)

Мұнда - газ толасының  патрубкадан  ағып шығу  тәртібін анықтауға арналған Рейнольдс  критериі, және  де мұның мәні мынаған тең:

.                   			(1.11)

7. (3.56) және (3.59)өрнектерде  ескерілуші   пропорционалдылық коэффициенті , мына өрнекпен есептеледі:

.                		   (1.12)

8. Ернеу көлеміндегі түзілген тамшыларыменен  шаң  түйіршіктерінің  тұтылу  тиімділігін, келесі  өрнекпен  есептейміз [42]:

,         			(1.13)

мұндағы

.                      	(1.14)

мұнда; ; ; Eк=0,25 – эмпирикалық коэффициент; - тамшы концентрациясы; - ернеудегі арнаның орташа  ұзындығы.

9. Уақыт бірлігіндегі сұйық ысырабының көлемін  есептеу  үшін  ұсынылған өрнек:

.                                     (1.15)

мұндағы–  Лаплас критериі, толқынды ағыс кезіндегі сұйықтың тұтқырлық  және  беттік  көрілу күштерін  сипаттаушы.

Эжекцияланушы сұйық   мөлшерінде  (3.8сурет) келтірілген графиктен анықталуы мүмкін [42].

Рейнольдс саныReпат

Ысырапталушы сұйық мөлшеріqж  103, м3/с

Есептеу үшін  мәліметтер: ауа – су; Tсу =291оK, Tауа =297оK;=0,2 м;

5.сурет  - Ернеу  бетінен ысырапталушы сұйық мөлшерінің

Рейнольдс санына  Reпаттәуелділігі

10. Тамшы мен түйіршіктердің салыстырмалы жылдамдығын анықтау  үшін   жұмыста алынған  өрнекті  қолданамыз:

Түйіршік жылдамдығыүшін –

;                                (1.16)

Тамшы жылдамдығы үшін –

,                                       (1.17)

Мұндағы -  түйіршіктердің екпінділік индексі; , - сәйкесінше  түйіршікпен  тамшының  кедергі  коэффициенті;- сұйық ернеуінің пішінін ескеруші, коэффициент;- диссипация энергиясы.

11. Рейнольдс  санының – 1  Reч 10 өзгеру диапазоны  Reч 10 үшін кедергі коэффициенті мынаған  тең:

.                                                   (1.18)

Бұл жерде.

12. Сұйықтық ернеудің пішінін  ескеруші коэффициентті анықтау үшін , келесі өрнек алынған:

.                                                   (1.18)

13. 100600 аралығы үшін [44 ] жұмыста келесі өрнек  ұсынылған:

.                                             (1.19)

14. Диссипация энергиясы келесі өрнек көмегімен  есептелуі  мүмкін:

.                                 (1.20)

15. Қоршау коэффициентіKз   Ленгмюр өрнегімен есептеледі:

.                            			(1.21)

16. Патрубка диаметрін ұстаудың оңтайлы тиімділігі  шартынан анықтаймыз, және де бұл , тәжірибелік мәліметтерге  сай шығу жылдамдығының келесі мәніне сай келеді  =3035 м/с:

,                      	               (1.22)

17. Аппарат  диаметтрін минимал диаметрі =0,2310–3 м болатын  тамшының  шаң ұстау  аймағындағы  ұйытқу жылдамдығы тұрғысынан анықталады:

,                                     (1.23)

мұнда -  диаметрдегі  тамшының  ұйытқу  жылдамдығы.0,9 ,коэффициенті шаң ұстау   аймағында тамшы жылдамдығының ұйытқу жылдамдығынан аз болу керек екендігін  көрсетеді, яғни ,  шарты  орындалу қажет, онда Тодестің өрнегін  пайдалана отырып газ фазасы бойынша Рейнольдс саны келесідегідей анықталады:

,  				(1.24)

Ұйытқу жылдамдығы үшін:

,                      	              (1.25)

мұнда -  Архимед саны.

Есептеулер  көрсеткендей  «ауа – су» жүйелеріне физика – химиялық  қасиетті жүйелер  үшін  шаңұстау аймағының  диаметрі:

.                   			       (1.26)

18. Шаңұстау аймағының биіктігін тамшының максимум ұйытқу биіктігімен сұйықтың стационарлық биіктігі арқылы анықтаймыз:

.                   				(1.27)

19.Тамшының  максималды ұйытқу биіктігін келесі өрнек арқылы анықтаймыз:

.                    		             (1.28)

20.Сұйық қабатының  стационарлы биіктігі ернеу тереңдігінің  функциясы  болып  табылады, онда  екі еселік тереңдік  үшін :

.                      		                             (1.29)

Абсорбция аймағын есептеу.

21. Сіңіруші қатынас мөлшерін  келесі қатынас  бойынша  анықтаймыз:

,                  			(1.30)

мұндау2–компоненттің бөлінген  газ ағынындағы  концентрация.

22. Материалдық баланстың жалпы   өрнегі  келесі өрнек көмегімен  анықталады:

.    		                        (1.31)

23.Газ ағынында  сіңірілетін  компоненттің  соңғы концентрациясы келесі өрнекпен анықталады:

,                   		                      (1.32)

мұндағых2* -компонеттің  сұйықтағы   теңдік  концентрациясы; т0–фазалық теңдік  тұрақтысы (Генри тұрақтысы).

24. Абсорбентте қосымша ерітінділенген компонент болған  жағдайда  фазалық  теңдік тұрақтысы  келесі  өрнек көмегімен [42] есептеледі:

,                			(1.33)

Мұндағы Сэ –электролиттің концентрациясы;в+ и в– –оң және теріс иондардың валенттілігі, ,– ерітінділенген  заттың, оң және теріс  иондардың  болуына  берілген түзетпе коэффициент.

25. Абсорбция аймағының  тиімділігі (РПН) ерітінділенген  газдың жылдамдығы және фазалардың әрекеттесу беті F,  РПН қабатында түзілген, келесі өрнекпен анықталады:

,                 			 (1.34)

Мұнда KS –массаберудің  беттің коэффициенті және -процестің қозғаушы  күші.

26.Өлшем бойынша  тамшылардың таралу тығыздығын  ескеруші  фазалардың әрекеттесу бетін  келесідегідей жазамыз:

,				(1.35)

мұнда- тұтқама қабатындағы кідірген  сұйық  мөлшері.

27. Тамшылардың  өлшемдері  бойынша  таралу  тығыздығы функциясының  түрі келесі  өрнекпен  анықталады[42]:

,       			(1.36)

28. Массаберу  коэффициентін KSкелесі қатынас бойынша анықтайды:

.                 			 (1.37)

29. Сұйық фаза бойынша массаберу  коэффициентін ( нашар  ерітінділеуші газ үшін) келесі өрнекпен  анықтаймыз:

,          		(1.38)

Дәреже  көрсеткіші  Рейнольдс санындағы және BжКоэффициенті  тамшының  ағып  өту  тәртібіне  тәуелді : 100, α=3/4  жәнеBж = 0,47к; болғанда  100  800,  α=5/8  жәнеBж = 1,43; болғанда 800,α=3/4  жәнеBж = 0,57.

30. Газфазасы бойынша  массаберу коэффициенті  (теңдік ертінділеуші  газ   үшін) келесі критериалды өрнекпен анықтаймыз:

,                			(1.39)

Мұнда 100,  a1=1/2,  Bг = 2  және  We1; болғанда  100  800, β=0  жәнеBг = 50;  болғанда 800  2000, β=1/2  жәнеBг = 1,6; болғанда> 2000, β =4/5  жәнеBг = 0,16.

31. Түзусызықты  теңдік тәуелділікпен гжәнежтұрақтылығы  жағдайында тасымалдану  бірлігі саны келесідегі  өрнекпен  есептеледі:

, 		(1.40)

мұндаVan–аппарат  көлемі ; S–көлденең  қима  ауданы; - себелеу  тығыздығы, мұның  тиімді  мәнінің  өзгеруі 2050 м3/м2ч аралықта болады; -абсорбция аймағының  биіктігі, және де бұл келесі өрнек бойынша есептеледі:

.            					(1.41)

32. Абсорбциялау аймағындағы аппарат  диаметрі:

,             				(1.42)

Мұнда - абсорбциялау аймағындағы газ жылдамдығы, көпіршік әкетілуді алдын алу үшін  келесі аралықтан қабылдаймыз

– 1,0  2,0 м/с.

33. Аппараттың жалпы  биіктігін шаңұстау және абсорбция аймақтарының  биіктіктерінің қосындысы  түрінде    анықтайды. Сонымен қатар бөлуші табақша себелеу және аппараттан газды әкету  аймақтарының  биіктігін  ескеру  қажет және  де бұл  жалпы  биіктіктің 1015% барабар етіп  қабылданады.

Гидравликалық кедергіні  есептеу.

34. Газды  өңдеу  аймактарының гидравликалық кедергілерінің  аддуктивтілік ережелері тұрғысынан, жалпы кедергі үшін [8]:

,               	                         (1.43)

мұнда,, - сәйкесінше  шаңұстау, бөлуші табақша  және абсорбция аймақтарының  гидравликалық кедергісі.

35. Шаңұстау аймағының гидравликалық кедергісі жылдамдық тегеурініне және және ернеудің түзілуіне, сұйық  тамшысын тасымалдай отырып, кеткен  ысырапталудан  құралады, онда  жалпы өрнек келесідегідей  жазылады:

.         	                       (1.44)

мұндаhв  - сұйық ернуінің тереңдігі:

Онда  (3.97),өрнекті ықпалы әлсін  құраушылар шамасын ескерусіз  түрлендіре отырып:

,                	                     (1.45)

мұнда - тәжірибелік коэффициент.

36. Бөліп тұрушы табақшаның гидравликалық кедергісін бір фазалы ағын үшін келесідегідей анықтаймыз[8]:

,               	                             (1.46)

мұнда- табақшаның кедергі  коэффициенті; - шаңұстау аймағындағы газ жылдамдығы; - саңылау диаметріне қатысты  табақша патрубкаларының биіктігі; - бөліп тұрушы табақшаның бос қимылы.

37. Абсорбциялық аймақтың гидравликалық кедергісі, [45] жұмыста ұсынылған өрнекпен пластиналы жүйелі тұтқама үшін  екі фазалы  жүйенің гидродинамикалық жағдайының факторын қолдана отырып анықтаймыз :

,         	                         (1.47)

мұнда- құрғақ тұтқаманың  гидравликалық кедергісі; - пластинадағы қабық жылдамыдығы; - Струхал саны; - тұтқама қатарының  кеуектілігі.

38.  жалпы кедергіні есептеу  [8]жұмыста келтірілген :

,           		                            (1.48)

Мұндағы - пластинаның кедергі  коэффициенті; - құйынтүзілу кезіндегі  ығысудан қысымның ысырапталуын ескеруші коэффициент; - тік  бағыттағы пластиналар арасындағы адым; - тұтқама биіктігі.

1 - мысал. Қиыстырылған екпінді  турбулентті  әреккеттегі  автономды себелеу  контурлы аппараттың гидродинамикалық параметрлерін, шаңұстау тиімділігін және абсорбциялау дәрежесін  келесі алғаш мәліметтер негізінде  есептеу:газ ағынының шығыны Q=3391,2м3/ч; газ тығыздығыρг=1,208кг/м3; газ тұтқырлығы νг=1,338·10-5м2/с; сұйық  тұтқырлығыνж=1,005·10-6м2/с; материал тығыздығыρг=7850 кг/м3; түйіршік тығыздығыρч=1560 кг/м3; молекулалық диффузия коэффициенті Dг=2,2·10-5; себелеуші сұйық тығыздығы ρж=1000кг/м3; түйіршік диаметрі dч=2мкм; газдың бастапқы  концентрациясыCн=3,4 г/м3.

Шешімі.

Жүйелі жылжымалы тұтқамалы өнеркәсіптік аппараттарды жобалауға берілген ұсыныстар бойынша (4) тәртіптік параметрлер мен  конструктивті ерекшеліктерді қабылдауды жүзеге асырамыз.

Аппараттың тұтқама аймғындағы  газ жылдамдығы Wг=4м/с.

Патрубкадағы  газ жылдамдығыWпат=30м/с

Абсорбенттің себелеу  тығыздығыL=25м3/м2·ч.

Патрубка диаметрі: dпат=0,2м.

Тік бағыттағы жүйелі тұтқамалардың орналасу адымы tb/b=2.

Жүйелі тұтқамалардың радиуістік бағыттағы орналасу адымыtp/b=2.

Тұтқама элементінің өлшемдеріbхb =0,05х0,05м.

Струхал саныSl=0,15.

Сорбентті себелеу үшін төмен қысымда жұмыс  істеуші тозаңдатушы типтегі себелеткішті қабылдаймыз.

Аппараттағы газ жылдамдығы Wг=4 м/с болғанда тамшыұстағыш қажет емес.

Аппарат диаметрі:

Q=3391,22м3/ч=0,942м3/с

Dап=Q0,785∙Wг=0,9420,785∙4=0,547м

Dап=550мм деп қабылдаймыз.

Гидравликалық кедергілердің аддективтілік теңдеуінен  аппараттың  жалпы гидравликалық  кедергісі  (3.96) өрнек көмегімен анықталады:

,

мұнда,, - сәйкесінше  шаңұстау, бөліп тұрушы табақша және абсорбциялық аймақтардың  гидравликалық кедергісі.

Шаңұстау аймағының гидравликалық кедергісі  (3.97):

Кедергі коэффициентіөрнек көмегімен анықтаймыз (3.62):

,

мұнда- газ патрубкаларынан газдың алып шығу тәртібін анықтауға арналған Рейнольдс  саны (3.63):

.

Ернеудің тереңдігін  (3.61)  өрнек  көмегімен анықтаймыз:

.

Ернеу диаметрін (3.59)өрнек бойынша анықтаймыз:

Мұндағы пропорционалдылық коэффициентін (3.64) өрнек бойынша  анықтаймыз:

Онда шаңұстау аймағының  гидравликалық  кедергісі:

Бөлуші табақшаның   гидравликалық кедергісін(3.99) өрнек бойынша  анықтаймыз:

Бұл теңдеудегі табақша патрубкасының биіктігі, табақшаның саңылау диаметріне келтірілген  мұнда dотв=100 мм.Бөліп тұрушы табақшаның бос  қимасын қабылдаймыз [46]. Патрубкалардағы  газ  жылдамдығын келесі өрнек  бо	йынша  анықтаймыз:

Бөліп  тұрушы  табақшадағы патрубка  ауданы:

Сәйкесінше

Онда бөліп тұрушы  табақшаның  гидравликалық  кедергісі:

Абсорбция  аймағында жүйелі  пластиналы  тұтқама  орнатылған. Себелеуші аппараттың гидравликалық  кедергісі (2.9)

РL =

Тұтқама биіктігі:

Тұтқама  қатарының:

Кедергі  коэффициенті ((2.25) өрнек):

Құйындардың тік  бағытта  әрекеттесу  дәрежесін сипатттаушы коэффициент (2.27) өрнекпен    есептелінеді:

Мұнда  - элементтер  мен  құйын  жылдамдығының  төмендеуі:

Құйындардың  радиустік  бағытта   әрекеттесу  дәрежесін сипаттаушы  коэффициентр=1.

Рейнольдс санын (2.11)  өрнекпен  анықтаймыз

Reж =

Тұтқаманың  эквивалентті  диаметрі ((2.26) өрнек):

Сұйықтың  қозғалу  жылдамдығы:

Онда  кедергі  коэффициенті:

Және гидравликалық  кедергі:

РL =

Қиыстырылған  екпінді – турбулентті автономды  себелеу  контурлы  аппараттың  жалпы  гидравликалық кедергісі:

Кідірген  сұйық  мөлшері (КСМ) h0 ((2.29) өрнек):

Қабаттың  газұстамдығы:

мұнда- пластиналы  тұтқаманың көлемдік  кеуектілігі:

Шаңұстау  аймығының  есебі.

Шаңұстау  тиімділігі  (3.53) өрнекпен  анықталады:

Ернеудің  тыстағы  бетіндегі  түйіршіктің  ұсталу  тиімділігі (3.54) өрнекпен  анықталады:

.

Екпіндемелі  тұну параметрінθ,тәуелділік  графигінен (2.8сурет) анықталады[42].болғанда.

Ернеу  көлеміндегі  тамшылармен  шаң  түйіршіктерінің  ұсталу  тиімділігін (3.65)  өрнек  көмегімен  анықтаймыз:

Ернеудегі  газдың  орташа  жылдамдығы:

М  параметрін  анықтау  үшін (3.66)  өрнекті   қолданамыз:

ондағы  эмпирикалық  коэффициент  Eк=0,25;:

Сұйықтың массалық  шығыны:

Сұйық  шығыны  ((3.67)  өрнек ):

qж=1,07∙uг.в∙Sвkb0,33∙Kф0,25Lpвл0,5=1,07∙15∙0,6112,70,33∙1,160,251558286,120,5==5,88∙10-3кг/с

Ернеудің  ауданы :

Sв=23π∙bп.э=23∙3,14∙0,54=0,611м2

Элипсоидтың  үлкен  жарты осьінің  ұзындығы:

Лаплас критериі

Мұнда  эжекциялық  сұйық  мөлшері  3.8 суреттен  анықталады.

Газдың  массалық  шығыны

Газ  шығыны:

qг=0,785∙Wг∙Dа2=0,785∙4∙0,552=0,942 м3с

Сәйкесінше

(3.66) өрнектегі  тамшы  концентрациясы:

Мұндағы  тамшы  көлемі:

Ернеудегі  арнаның орташа  ұзындығы:

Пішін критериінің мәні (3.56)  өрнекпен анықталады:

,

Ал ернеудің  ашылу  бұрышының  мәні 3.7 суреттен анықталады: βв=2,35 рад.

Сәйкесінше М параметрінің  мәні.

Стокс санын  (3.57) өрнекпен  есептейміз:

,

Мұндағы   түйіршіктердің  релакциялану  уақыты :

Қармау  коэфициентіKзЛенгмюрдің (3.74)  өрнегімен анықталады:

.

Тамшының  орташа  диамтері[42]:

Гидравликалық үйкеліс  коэффициенті:

Толқынның  минимал  ұзындығы

мұнда.

Толқынның  минимал  жылдамдығы

Толқындық сан

Тамшыдағы  шаң  түйіршіктерінің ұсталу тиімділігі:

Екпіндік моделі  бойынша  шаңұстау  тиімділігі (3.53) өрнек бойынша  анықталады:

Абсорбция  аймағының  есебі.

Газ фазасындағы  массаберу  коэффициентін (2.30) өрнекпен анықтаймыз:

,

мұнда= - пропорционалдылық  коэффициенті.

Тамшы  диаметрі (2.31) өрнек  бойынша   анықталады:

Сұйық ағысының  жылдамдығы ((2.33)өрнек):

Сорғалама диаметрі ((2.34) өрнек):

Өрнекте  қарастырған  соң тамшы  диаметрі:

КСМ пленкалық  құраушысы:

Мұнда  пластина  бетіндегі сұйық  пленкасының қалыңдығы ((2.32) өрнек):

Ұяшықтағы  газ  сұйықты  қабат:

Ұяшықтағы газдың шынайы жылдамдығы:

Тамшының кедергі  коэффициенті келесі өрнек  көмегімен  анықталады:

Мұнда φкпараметрі келесі  өрнекпен анықталады:

Re>800 болған  жағдайдакоэффициент С=1,1, Re<800  болғанда    C=Re-0,25.

Тамшы үшін Рейнольдс  саны:

Сәйкесінше

Тамшы үшін Веберь саны:

Онда  φк=0,988 , ал Ск=0,392.

Табылған мәліметтерді газ  жылдамдығы массаберу коэффициентінің  өрнегінде ескерсек ,онда:

Газ концентрациясының  бастапқы  концентрациясында Cн=3,4  (1.38)өрнек  көмегәмен  соңғы  концентрациясын  анықтаймыз:

Cк=Cнeβrs/Wг=3,4e11,57/4=0,11г/м3

Онда абсорбциялаудың тиімділігі(1.38):

ηа=Cн-CкCн∙100%=3,4-0,113,4∙100%=94,5%.

3.31-3.45  тапсырмалар.  3.3 кестеде  келтірілген мәліметтер  бойынша қиыстырылған  екпінді  - турбулентті  автономды себелеу контурындағы   аппараттың  гидродинамикалық параметрлерін, шаңұстау  тиімділігін және  абсорбциялау  дәрежесін  есептеу.

1. кесте - 3.31-3.45 тапсырмаларға алған  мәліметтер

| № задач | Q, м3/ч | ρг, кг/м3 | ρж, кг/м3 | νг105, м2/с | νж106, м2/с | Dг105 м2/с | dч, мкм | сн, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.31 | 3000 | 1,17 | 990 | 1,50 | 1,01 | 2,10 | 3 | 2,1 |
| 3.32 | 3500 | 1,18 | 1000 | 1,28 | 0,99 | 2,01 | 4 | 2,2 |
| 3.33 | 4000 | 1,19 | 1010 | 1,30 | 1,00 | 2,02 | 5 | 2,3 |
| 3.34 | 4500 | 1,20 | 1020 | 1,32 | 1,01 | 2,03 | 4 | 2,4 |
| 3.35 | 5000 | 1,21 | 920 | 1,34 | 1,02 | 2,04 | 3 | 2,5 |
| 3.36 | 5500 | 1,22 | 940 | 1,36 | 1,01 | 2,05 | 4 | 2,6 |
| 3.37 | 6000 | 1,18 | 960 | 1,38 | 0,99 | 2,06 | 5 | 2,7 |
| 3.38 | 6500 | 1,19 | 980 | 1,40 | 1,00 | 2,07 | 3 | 2,8 |
| 3.39 | 7000 | 1,20 | 1000 | 1,42 | 1,01 | 2,08 | 4 | 2,9 |
| 3.40 | 7500 | 1,21 | 1010 | 1,44 | 1,02 | 2,09 | 5 | 3,2 |
| 3.41 | 8000 | 1,22 | 1020 | 1,46 | 1,00 | 2,01 | 3 | 3,3 |
| 3.42 | 8500 | 1,18 | 920 | 1,48 | 1,01 | 2,02 | 4 | 3,5 |
| 3.43 | 9000 | 1,19 | 940 | 1,35 | 1,02 | 2,03 | 5 | 3,2 |
| 3.44 | 9500 | 1,20 | 960 | 1,45 | 1,01 | 2,04 | 3 | 3,3 |
| 3.45 | 10000 | 1,21 | 980 | 1,47 | 1,02 | 2,05 | 4 | 3,4 |

2. Газды құрғатудың адсорбциялық тәсілі

2.1. Адсорбциялық қондырғының жұмыс істеу принципі

Бетінде адсорбция орын алатын зат адсорбент деп аталады, ал көлемді фазадан сіңірілетін зат адсорбат деп аталады. Адсорбаттың молекуласы адсорбент бетінде орналасқан уақыт өте кең шектерде ауытқуы мүмкін адсорбция уақыты деп аталады. Адсорбция жылдамдығы уақыт бірлігінде адсорбцияланатын немесе десорбцияланатын молекулалардың саны деп аталады. Адсорбенттің зат сіңіру қабілеті оның беті неғұрлым көп. 1г адсорбентке келетін бет меншікті бет деп аталады.

Адсорбция мерзімді және үздіксіз әсер ететін адсорберлерде жүреді. Іс жүзінде адсорбцияның екі түрі қолданылады – физикалық және химиялық, қайтымсыз және шектеулі қолдану.

Адсорбциялық кептіру қондырғылары әдетте екі-төрт адсорберге ие. Ылғал газ механикалық қоспаларды, тамшылы ылғалды, сұйық көмірсутектерді жою үшін сепараторға түседі және адсорберге жіберіледі. Құрғақ газ адсорберден магистраль түседі. Шикі сепарацияланған газдың бір бөлігі жылыту үшін пешке, содан кейін соң соңғысын Регенерациялау үшін ылғалданған құрғатқышы бар адсорберге жіберіледі.

Кептіргіш регенерацияланғаннан кейін ыстық газ тоңазытқышта салқындатылады және кептіргіштен алынған ылғалды бөлу үшін сепараторға жіберіледі. Ылғал бөлінгеннен кейін газ шикі газдың негізгі ағынымен араласады және кептіріледі.

Газды құрғату үшін силикагель, алюмогель, флорит, молекулалық елеуіштер, табиғи цеолиттер (шабазит, морденит және т.б.) қолданылады. Цеолиттер басқа құрғатқыштардың алдында үлкен басымдыққа ие: құрғатудың терең дәрежесі, салыстырмалы ылғалдылығы төмен және газдың жоғары температурасы кезінде жоғары ылғалдылығы, тамшылық ылғал болған кезде беріктігі, таңдаулы адсорбциялық қабілеті.

2. 2 Газды адсорбциялық құрғату тәсілін есептеу әдістемесі

Есептеу үшін алғы шарттар:

1. Құрғатқыш – А бойынша цеолит, қолданылу мерзімі 3-4 жыл; қолданыс мерзімі соңындағы ылғалсиымдылық 9% масса бойынша; цеолиттен ылғалды десорбциялауды адсорберге кірердегі температурасыТвх болатын қам газбен атқарады; шығыныQ; құрғату процесі басталардағы газдың ылғалсиымдылығыU1.

2. Адсорбция басталардағы газдың сызықтық жылдамдығы – W; газ бен адсоренттің әрекеттесу уақыты –10с кем емес; газдың сығылымдылық коэффициенті – z; қысымы – р.

3. Циклдардың ұзақтағы: адсорбциялаудың – а, регенерациялаудың – р, суытудың – о.

4. Адсорбердің диаметрі – d.

Адсорбциялау циклын есептейміз:

1. Адсорбенттің мөлшерін есептейміз

,		(2.1)

мұнда U1 – газдың құрғату процесі басталардағы ылғалсиымдылығы; U2 – газдың құрғату процесі соңындағы ылғалсиымдылығы(барлық ылғал газбен алынады деп ұйғарамыз, яғниU2=0); – цеолиттің динамикалық ылғалсиымдылығы, 3% масса бойынша тең немесе есептемелік  9-3=6% масса бойынша.

Анықталған цеолит мөлшерін мезгілді процестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін екі есе көбейтеміз, онда пайдаланудың үшінші жылында цеолиттегі қажеттілік келесіне құрайды:C1=2G.

2. Бір адсорбердің өнімділігі (м3/сағ.)

,		(2.2)

мұндаW –газдың сызықтық жылдамдығы; S –адсорбердің көлденең қимасының ауданы, S=0,785d2; z – газдың сығылымдылық коэффициенті; 10,2 – алмасымдылық коэффициенті.

- Адсорберлер санын мына өрнек көмегімен анықтаймыз

nа=Qсут/Vа.(2.3)

Анықталған абсорберлер санын бүтін санға дөңгелектейміз.

Процес мезгілді болғандықтан анықталған санды екі есеге көбейтеміз, яғни қондырғы nабар екі технологиялық желіден тұрады, демек n=2nа.

- Бір адсорбердегі цеолит мөлшері

Gа=C1/n.(2.4)

6.Төкпелі салмағы  (т/м3) цеолит қабатының биіктігі (м)

(2.5)

- Газ бен адсорбентті әрекеттесу уақыты

к=Н/W,(к>10с).		(2.6)

Десорбциялау циклын есептейміз:

1. Адсорбентті қыздыруға жұмысалған жылу шығыны (Дж)

Q1=Gасадс(Тср-Тнач),				(2.7)

мұндасадс –адсорбенттің меншікті жылусиымдылығы; Тор – регенерациялаудың орташа температурасы, Тср =( Твх+Твых)/2, мұндағыТкір, Тшығ – регенерациялау газының  қабатқа кірердегі және онан шығардағы температурасы; Тбас– абсорбенттің регенерация басындағы температурасы.

2. Адсорберді қыздыруға кеткен жылу шығыны (Дж)

Q2=Gмсм(Тср-Тнач),			(2.8)

мұндаGм – адсорбер массасы; см –металлдың меншікті жылусиымдылығы.

Жылуизоляциялық қабатты қыздыруға кеткен жылу шығыны (Дж)

Q3=0,2Q2.				(2.10)

4. Суды қыздыруға кеткен жылу шығыны (Дж)

,			(2.11)

мұнда–адсорбенттегі ылғал мөлшері; – судың меншікті жылусиымдылығ; Ткип – регенерациялау газының қысымындағы судың температурасы.

5. Суды буландыруға жұмысалған жылу шығыны (Дж):

,			(2.12)

мұнда сисп – буланудың жасырын жылуы.

- Жылу шығын

Q6=0,1(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)		(2.13)

Адсорберге регенерациялау газымен келген жылу мөлшері , регенерациялауға жұмысалған жылу шығынына бара-бар болуы қажет, яғниQг=Qр.

7. Регенерациялау газының шығыны

,			(2.14)

мұндаК1 – алмасымдылық коэффициенті, K1=1,463; К2 – алмасымдылық коэффициенті, К2=1,293.

Екі технологиялық желі бойынша жалпы шығын

V=Vг212				(2.15)

Суыту циклын есептейміз:

1. Суыту соңындағы температураТохл (tохл).

2. Адсорбентті суыту барысында алынуға тиісті жылу мөлшері,

Q1=Gасадс ((Твых+Тнач)/2-Тохл).		(2.16)

3. Адсорбентті және металлконструкцияны суыту барысында алынуға тиісті жылу мөлшері,

Q2=Gмсм ((Твых+Тнач)/2-Тохл).		(2.17)

4. Суыту барысындағы жылу ысырабы

Q3=(Q1+ Q2)0,05.			(2.18)

5.Суытудың жалпы жылуы

Qобщ= Q1+ Q2-Q3.			(2.19)

Бұл жылу адсорберге келген салқын газбен  әкетілуі тиіс.

6. Суытуға қажетті газ көлемі,

7. Суыту циклындағы газ шығыны, регенерациялау циклындағы газ шығынына сәкес болуы тиіс. Адсорбентті суыт аяқталатын уақыт,

охл=Vг/Vо.			(2.20)

Қабылданған суыту уақытыохл.

Газды адсорбциялық құрғату тәсілін есептеу мысалы.

1. Құрғатқыш – цеолит NaA, қолдану мерзімі 3-4 жыл; қолдану соңындағы ылғалсиымдылық 9% масса бойынша; Цеолиттен ылғалды десорбциялауды адсорберге кірердегі температурасыТвх=523К тең қам газбен атқарамыз; шығыныQсут=12,7106м3/сут;  газдың процес басындағы ылғалсиымдылығыU1=0,579106м3/сут;

2. Адсорбциялау параметріндегі газдың сызықтық жылдамдығы  W=0,2м/с; газ бен адсорбенттің әрекеттесу уақыты 10с кем емес; газдың сығылымдылық коэффициентіz=0,9; қысымыр=5,5МПа.

3. Циклдардың ұзақтағы: адсорбциялаудыңа=8ч, регенерациялаудыңр=6ч, охлажденияо=2ч.

4. Адсорбер диаметрі  d=3м.

Адсорбциялау циклын есептейміз:

1. Адсорбенттің мөлшерін есептейміз

мұнда U1 – газдың құрғату процесі басталардағы ылғалсиымдылығы; U2 – газдың құрғату процесі соңындағы ылғалсиымдылығы (барлық ылғал газбен алынады деп ұйғарамыз, яғниU2=0); – цеолиттің динамикалық ылғалсиымдылығы, 3% масса бойынша тең немесе есептемелік  9-3=6% масса бойынша.

Анықталған цеолит мөлшерін мезгілді процестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін екі есе көбейтеміз, онда пайдаланудың үшінші жылында цеолиттегі қажеттілік келесіне құрайды:: G1=412=82т.

2. Бір адсорбердің өнімділігі (м3/сағ.)

- 3. Адсорберлер санын мына өрнек көмегімен анықтаймыз

na=Qсут/Va=12,7106/(317,110324)=1,67.

n=2 қабылдаймыз Анықталған абсорберлер санын бүтін санға дөңгелектейміз.

Процес мезгілді болғандықтан анықталған санды екі есеге көбейтеміз, яғни қондырғы nа бар екі технологиялық желіден тұрады, демек  n=2nа. n=4.

- 4. Бір адсорбердегі цеолит мөлшері

5. төкпелісалмағы  0,65т/м3 болғандағыцеолитқабатыныңбиікткгі

- 6. Газ бен адсорбентті әрекеттесу уақыты

к=Н/W=4,57/0,2=22,823с,

Яғни қабылданғаннан 2,3 есе көп.

Десорбциялау циклын есептейміз:

- Адсорбентті қыздыруға жұмысалған жылу шығыны (Дж)

Q1=Gасадс(Тср-Тнач)=210000,88(513-298)=3,97106Дж,

Тср – регенерациялаудыңорташатемпературасы:

Тср=(Твх+Твых)/2=(523+503)/2=513К,

где Твх, Твых – сәйкесінше регенерациялау газының қабатқа кірердегі және онан шығардағы температурасы,

Твх=523К(tвх=250оС) и Твых=503К(tвых=250оС).

Тнач – регенерациялау басталардағы адсорбенттің температурасы,

Тнач=298 К(tвх=25оС.

2.  Салмағы 21000кг адсорберді қыздыруға жұмысалған жылу шығыны:

Q2=Gмсм(Тср-Тнач)=2100030,5(513-298)=6,77106Дж.

3. Жылу оқшаулағышты қыздыруға жылу шығыны

Q3=0,2Q2=0,26,77106=1,35106Дж.

4. Адсорбенттің ылғалсиымдылығы 9% болғандағы суды қыздыруға жұмысалған жылу шығыны

,

где Ткип – газды регенерациялау қысымындағы судың қайнау температурасы, Ткип=559К (tохл=286оС).

5. 6% есептемелік динамикалық ылғалсиымдылықтағы суды буландыруға жұмысалған жылу шығыны

.

6. Жылу ысырабы:

Q6=0,1(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)=0,1(3,97+6,77+1,35+2,07+2,84)106=1,7106Дж.

Адсорберге регенерациялау газымен жылу мөлшері, регенерациялауға жұмысалған жылу шығынына тең болуы тиіс, яғни Qг=Qр.

7. Регенерациялауға жұмысалған газ шығыны:

.

Екі технологиялық желі бойынша шығын V=17777212=426648м3, бұл құрғатылушы газ көлемінің  3,9% құрайды.

Суыту циклын есептейміз:

1. Суыту соңындағы температураТохл=318К (tохл=45оС).

2. Адсорбентті салқындату кезінде алып тастау қажет жылу мөлшері,

.

3. Адсорбентті суыту барысында алынуға тиісті жылу мөлшері,

4. Суыту барысындағы жылу ысырабы Q3=(Q1+Q2)0,05=(1,52+2,6)1060,05=0,2106Дж

5. Суытудың жалпы жылуы

Qобщ=Q1+Q2 -Q3=(1,52+2,6-0,2)106=3,92106Дж

Бұл жылу адсорберге келген салқын газбен  әкетілуі тиіс.

6. Суытуға қажетті газ көлемі,

Суыту циклындағы газ шығыны, регенерациялау циклындағы газ шығынына сәкес болуы тиіс. Адсорбентті суыт аяқталатын уақыт,

охл=Vг/Vо=17777/18684=0,95ч.

Қабылданған суыту уақыты охл=2ч.

2.3 есеп : Газды адсорбциялық құрғату тәсілін есептеу

Таблица 2. –1-20* есептерге алғаш мәліметтер

| № варианта | Адсорберге кірердегі қам газ температурасыТвх, К | Газ шығыныQтәу10-6, м3/тәу | Влагосодержание газа на входе U1103, кг/м3 | Газ жылдамдығыW, м/с | Әрекеттесу уақыты, с | Газдың сығылымдылық коэф-тіZ | Қысым р, МПа | Циклдар уақыты |  |  | Адсорбер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адсорбцияа, ч | регенерация, р, ч | суытуо, ч |  |
| 1. | 517 | 11,2 | 0,562 | 0,21 | 10 | 0,89 | 5,2 | 8,5 | 6 | 2,5 | 3,1 |
| 2. | 518 | 11,4 | 0,564 | 0,2 | 10 | 0,88 | 5,3 | 8,0 | 6,2 | 2,4 | 3,0 |
| 3. | 519 | 11,6 | 0,566 | 0,22 | 11 | 0,89 | 5,4 | 8,2 | 6,1 | 2,2 | 3,2 |
| 4. | 520 | 11,8 | 0,568 | 0,2 | 10 | 0,88 | 5,5 | 8,0 | 6,0 | 2,2 | 3,1 |
| 5. | 521 | 12,0 | 0,564 | 0,21 | 10 | 0,89 | 5,6 | 8,2 | 6,2 | 2,4 | 3,0 |
| 6. | 522 | 12,2 | 0,566 | 0,21 | 11 | 0,9 | 5,4 | 8,4 | 6,4 | 2,5 | 3,2 |
| 7. | 524 | 12,4 | 0,567 | 0,2 | 10 | 0,89 | 5,5 | 8,3 | 6,2 | 2,4 | 3,1 |
| 8. | 526 | 12,6 | 0,568 | 0,21 | 10 | 0,9 | 5,4 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 |
| 9. | 527 | 12,8 | 0,569 | 0,2 | 11 | 0,88 | 5,2 | 8,2 | 6,4 | 2,5 | 3,2 |
| 10. | 528 | 12,9 | 0,567 | 0,21 | 10 | 0,89 | 5,3 | 8,1 | 6,1 | 2,2 | 3,1 |
| 11. | 526 | 13,0 | 0,568 | 0,2 | 10 | 0,9 | 5,4 | 8,0 | 6,2 | 2,3 | 3,0 |
| 12. | 527 | 13,1 | 0,569 | 0,21 | 10 | 0,89 | 5,2 | 8,3 | 6,2 | 2,4 | 3,1 |
| 13. | 528 | 13,2 | 0,57 | 0,2 | 10 | 0,9 | 5,4 | 8,2 | 6,3 | 2,2 | 3,0 |
| 14. | 529 | 13,4 | 0,571 | 0,21 | 11 | 0,89 | 5,6 | 8,3 | 6,4 | 2,4 | 3,1 |
| 15. | 528 | 13,6 | 0,572 | 0,2 | 10 | 0,9 | 5,4 | 8,4 | 6,3 | 2,2 | 3,0 |
| 16. | 529 | 13,7 | 0,574 | 0,2 | 10 | 0,89 | 5,5 | 8,2 | 6,4 | 2,0 | 3,0 |
| 17. | 527 | 13,8 | 0,572 | 0,21 | 11 | 0,88 | 5,4 | 8,3 | 6,2 | 2,2 | 3,1 |
| 18. | 528 | 14,0 | 0,573 | 0,2 | 10 | 0,89 | 5,5 | 8,4 | 6,3 | 2,3 | 3,0 |
| 19. | 529 | 14,2 | 0,574 | 0,2 | 10 | 0,9 | 5,4 | 8,5 | 6,5 | 2,5 | 3,0 |
| 20. | 525 | 14,0 | 0,573 | 0,213 | 11 | 0,85 | 5,4 | 8,3 | 6,2 | 2,3 | 3,1 |

* құрғатқыш – цеолит NaA; қолданылу мерзімі – 3-4 жыл; қолданылу мерзімінің соңындағы ылғалсиымдылық – 9% масса бойынша.

Бақылау сұрақтары

1.Массаалмасу процестеріне тән  шектеулер.

2. Технологиялық процестерді интеграциялаудың негізгі тәсілдері.

3. Технологиялық процестерді қиыстырудың тиімді нұсқасын іздестіруді бағалаудың критерилері.

4. Технологиялық процестерді байланыстырудың негізгі типтері.

5. Технологиялық процестерді механикалық энергияны рекуперациялаумен байланыстыру.

6. Массаалмасымдық байланыстырылған процестердің түрлендірілуі.

7. Массаалмасымдық байланыстырылған процестердің топтастырылуы.

Қолданылған әдебиеттер

1.Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. В 2 кн., Кн.2./ В.Г.Айнштейн, М.К.Захаров, Г.А.Носов и др. – М.:Химия, 2000. 1760 с.

2. Серафимов Л.А., Тимофеев В.С. и др. /Технология основного органического синтеза. Совмещенные процессы. – М.: Химия, 1993. 416 с

3.Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002-544с.

4. Багиров И.Т. Современное установа первичной переработки нефти. М.: Химия, 1974-240с.

5. Дмитриев Е.А., Кузнецов И.К. Введение в интеграцию основных технологических процессов. Учебное пособие.-М.: РХТУ, 2005.-60 с.

6. Ромашкина А.Л. Альбом технологических схем химических пройзводств. М.: ГУУ,2001.- 43с.

7.Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002-544с.

8.Волненко А.А., Балабеков О.С. Расчет тепломассообменных и пылеулавливаюших аппаратов со взвешенной и регулярной насадкой. Примеры и задачи / Волненко А.А., Балабеков О.С./ Шымкент,2016-223с.