Ф.7.03-03.

Г.Б.Байман, Н.М.Аблязимова

Физикалық шамаларды өлшеу әдістері

Дәрістер жинағы

Шымкент-2021

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

|  | Коммерциялық емес акционерлік қоғам «М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» |
| --- | --- |

«Физика» кафедрасы

Г.Б.Байман, Н.М.Аблязимова

Физикалық шамаларды өлшеу әдістері

пәнінен 5В060400 Физика мамандығының, 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы

Шымкент – 2021

ӘОЖ: 53.08

ҚБЖ: 22.3я73

С-16

Г.Б. Байман, Н.М.Аблязимова  Дәрістер жинағы. Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2021. –  71 бет

ISBN

Дәрістер жинағы 5В060400 Физика мамандығының, 6В05310-Физика білім беру бағдарламасы студенттеріне оқылған дәрістер негізінде жазылған. Дәрістер жинағы мемлекеттік стандартқа сай құрастырылған.

Пікір жазғандар:

Тұрмамбеков Т.А. - ф.м.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің Физика кафедрасының профессоры

Қабылбеков К.А. -  х.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің Физика кафедрасының доценті

«Физика» кафедрасының мәжілісінде  (хаттама  №__«___»________2021ж),  ЖҒПЖМ оқытудың инновациялық технологиясы және әдістемелік қамтамасыз ету комитеті тарапынан (хаттама  №__«___»________2021ж) қаралған.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  Университетінің оқу-әдістемелік кеңесі тарапынан (хаттама  №__«___»________2021ж),  баспадан шығаруға ұсынылған.

ISBN

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, 2021.

Алғы сөз

Жоғары білім адамның интеллектуалды, мәдени және кәсіби даму мәселелерін шешуге бағытталған және қоғамның және мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкес әлеуметтік пайдалы қызметтің барлық негізгі бағыттары бар білікті мамандар даярлауға, сондай-ақ жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыруға және тереңдетуге және кеңейтуге бағытталған.

Уақыт өте келе жас мамандарды дайындау үшін әр түрлі әдістемелер ойлап табылуда, олардың өзгеріп отыруы адам еңбегі мен өндірістегі өзгерістерге байланысты. Бірнеше жыл бұрынғы уақытта мүмкін емес болған мүмкіндіктерге қазіргі таңда оңай қол жеткізе аламыз. Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында жаңа технологиялардың дамуына сай, студенттерге де жаңа білімді меңгеру қажет. Жоғары білім беру жүйесіндегі білім беру мекемелерінде білікті мамандарды даярлау, негізінен, арнайы ұйымдастырылған мақсатты оқу процесі арқылы жүзеге асырылады.

Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және адам өмірінің қалыпты және қауіпсіз еңбек жағдайын тудыру адамның қоршаған ортадағы орнымен, жағдайымен сипатталынады. Қоршаған ортаны бақылау әртүрлі қондырғылар мен аспаптарды қолдана отырып өлшеулер жүргізу арқылы жүзеге асады. Әртүрлі нысандарға бақылау жүргізу кезінде түрлі физикалық параметрлерді өлшеу: температура, қысым, ылғал және тағы басқалары қолданылады.

Өлшеу техникасы қоғамдық ілгерілеудің қозғалтқышы болып табылады. Кез келген маңызы өзгерістер көпетеген түрлі өлшеулерсіз мүмкін болмайтын мұқият өлшеудің салдарынан болады. Нақты дәл өлшеулер адамзат тарихында іргелі жаңалықтар ашуға бірнеше рет мүмкіндік берді. Қоғам өміріндегі өлшеулердің рөлі объективті және үздіксіз артуда, сондықтан өлшеу техникаларына қызығушылық бүкіл әлемде үнемі артады.

Ғылымның, техниканың және өнеркәсіптің даму мәселелері, энергия мен ресурсты үнемдеудің, атом энергетикасының, экологиялық қауіпсіздіктің, Жер климатының ғаламдық өзгеруінің, ғарыштық зерттеулердің, биотехнологияның, байланыстың, транспорттың, медицинаның мәселелері өлшеу техникасын қатыстырмай шешілуі мүмкін емес.

Бұл пәнді оқып үйренудің негізгі мақсаты: өлшегіш техниканың негізімен алынған мәліметтерді физикалық өлшеу әдістері арқылы, сонымен  бірге осы мақсатта қолданатын, кеңінен таралған аспаптардың кемшілігі мен ерекшелігімен, құрылғының жұмыс істеу принциптерімен танысу болып табылады. Сонымен қатар, физикалық шамалар және олардың бірліктері; өлшеулер қателіктерінің  түрлері және өлшеу нәтижелерін өңдеу; өлшеуіш аспаптар олардың бірліктері; жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика бөлімдері бойынша физикалық шамалары өлшеу әдістері қарастырылады.

№1 Дәріс

Тақырып. Кіріспе. Физикалық шамаларды өлшеу әдістерінде қарастырылатын мәселелер

- Физикалық шамалар және олардың сандық мәні

- Негізгі физикалық шамалар және олардың бірліктері

- Туынды физикалық шамалар

Қоршаған ортаның барлық объектілері өзіндік қасиеттерімен сипатталады. Қасиет – объектінің басқа объектілерден (құбылыс, үрдістер) айырмашылығын немесе артықшылығын растайтын жағын білдіретін және объектінің басқа объектілерге қатысында анықталатын философиялық категория. Қасиет – сапалық категория. Үрдістер және физикалық  денелердің түрлі қасиеттерін сандық сипаттау үшін шама түсінігі енгізіледі. Шама – бұл басқа қасиеттердің арасынан бөліне алатын және сол немесе  басқа әдіспен, сондай-ақ, сандық түрде бағалана алатын қандай да бір заттың қасиеті. Шама өздігінен туындамайды, ол берілген шамамен анықталатын  қасиеттері бар объекті қаншалықты болса, соншалықты орын алады.

Шамаларды 2 түрге бөлуге болады: нақты және идеалды (1.1-сурет). Идеалды шамалар негізінен математикаға жатады және нақты шынайы түсініктердің жалпылауы (моделі) болып табылады.

Нақты шамалар өз кезегінде   физикалық және физикалық емес болып бөлінеді: физикалық шама (ФШ)  жалпы жағдайда табиғи (физика, химия) және техникалық ғылымдарда  зерттелетін материалдық объектілерге (үрдістер, құбылыстар) тән шама  ретінде анықталуы мүмкін. Физикалық емес шамаларға қоғамдық ғылымдар – философия, социология, экономика, т.б. тән шамаларды жатқызуға  болады. Физикалық шама сапалық қатынаста көптеген физикалық объектілер үшін ортақ болатын физикалық объекті қасиеттерінің бірі ретінде, ал сандық тұрғыдан – олардың әрбірі үшін жеке түсіндіріледі. Сапалық қатынаста өзіндік қасиет бір объекті үшін анықталған санда басқаға қарағанда көп немесе аз болуы мүмкін мағынада түсіндіріледі. Осындай жолмен физикалық шама көмегімен зерттелуі мүмкін физикалық  объектілер және үрдістердің өлшенген қасиеттері.

Физикалық шамаларды  мақсатты түрде өлшенетін және бағаланатын деп екіге бөледі.  Өлшенетін физикалық шамалар өлшеудің белгіленген бірлігінің анықталған түрінде сандық анықталуы мүмкін. Соңғыларды енгізу және қолдану  мүмкіндігі өлшенетін ФШ маңызды ерекшелейтін белгісі болып табылады. Сол немесе басқа себептермен өлшем бірліктері енгізілмейтін физикалық  шамалар тек бағалануы мүмкін. Шамаларды шкалалар көмегімен бағалайды.

1.1-сурет. Шамалардың жіктелуі

Шама шкаласы – нақты өлшеулердің нәтижелері негізіндегі келісім бойынша қабылданған мәндердің реттелген бірізділігі. Өлшем бірліктерін принципті түрде енгізбеуге болатын физикалық емес шамалар да, тек бағалануы мүмкін. Физикалық емес шамаларды бағалау теориялық метрологияның  міндеттеріне жатпайтындығын ескерткен жөн. ФШ толығымен зерттеу үшін, оның жеке топтарының жалпы метрологиялық ерекшеліктерін көрсету және жіктеу қажет (1.2-сурет). ФШ құбылысы түрлері бойынша келесі топтарға бөлінеді:

-Заттық, яғни заттар, материалдар және олардан жасалған бұйымдардың физикалық және физикалы-химиялық қасиеттерін сипаттайтын шамалар. Бұл топқа масса, тығыздық, электрлік кедергі, сыйымдылық, индуктивтілік  және басқалар жатады. Оларды өлшеу үшін көмегімен өлшенетін ақпараттың белгісі қалыпталатын энергияның көмекші көзін қолдану қажет. Сонымен қатар, пассивті ФШ өлшенетін активті ФШ түрленеді;

-Энергетикалық, яғни түрлену беріліс және энергияны қолдану үрдістерінің энергетикалық сипаттамаларын сипаттайтын шамалар. Оларға ток, кернеу, қуат, энергия жатады. Бұл шамалар - активті шамалар. Олар энергияның көмекші көздерін қолданусыз өлшенетін ақпараттың белгісіне түрленуі мүмкін;

-Уақыт бойынша үрдістер ағымын сипаттайтын шамалар. Бұл топқа тегі әр түрлі спектральдық сипаттамалар, корреляциялық функциялар, және т.б. жатады.

Физикалық үрдістер түрлі топтарға жатуы бойынша, ФШ кеңістікті – уақыттық, механикалық, жылулық, электрлік және магниттік, акустикалық, жарықтық, физика – химиялық, атомдық және ядролық физиканың иондаушы сәуле шығару шамалары деп бөлінеді.

Көрсетілген топтың басқа шамалардан шартты тәуелсіздігі дәрежесі бойынша ФШ негізгі (шартты тәуелсіздер), туынды (шартты тәуелділер) және қосымша шамаларға бөлінеді. Қазіргі уақытта СИ жүйесінде негізгі шамалар ретінде таңдалған: ұзындық, масса, температура, электр тогы күші, жарық күші және зат саны, яғни  физикалық шамалар қолданылады. Қосымша физикалық шамаларға жазық және денелік бұрыштар жатады. ФШ өлшемділік артықшылығына байланысты өлшемді, яғни өлшемге ие және өлшемсіз деп бөлінеді. Өлшемдері бойынша әртүрлі бірыңғай шамаларды сипаттайтын Q санының жиынтығы, бірдей аталған сандардың жиынтығы болуы тиіс. Бұл атау беру ФШ бірлігі немесе үлесі болып табылады. Физикалық шаманың бірлігі [Q] - бұл бірге тең сандық мән шартты түрде берілген және бірыңғай ФШ сандық анықталуында қолданылатын, тіркелген өлшемнің физикалық шамасы.

ФШ өлшемі – бұл «физикалық шама» түсінігіне сәйкес берілген объектіде қасиеттің сандық мазмұны. Мысалы, әрбір дененің анықталған массасы бар, қажет жағдайда денені массасы бойынша, яғни бізді қызықтыратын ФШ өлшемі бойынша ажыратуға болады. ФШ мәнін оны өлшеу нәтижесінде немесе өзара ФШ мәнін Q, сандық мәні q, өлшеуге тандалған бірлікті [Q] байланыстыратын Q=q[Q] өл-шеудің негізгі теңдігіне сәйкес есептеу нәтижесінде алады. Бірліктің өлшеміне тәуелді ФШ сандық мәні өзгеріп тұрады, ал өлшемі өзгеріссіз қалады.

ФШ жүйесінің атауында негізгі деп қабылданған шамалар символдарын қолданады. Мысалы негізгі шамалар ретінде ұзындық (L), масса (M) және уақыт (T) қолданылатын механика шамалар LMT жүйесі деп аталады. Қазіргі уақытта әрекет ететін СИ халықаралық жүйесі LMTIQN символдарымен: ұзындық (L), масса (M), уақыт (T), электрлік ток күші (I), температура (Q), зат саны (N) және жарық күшіне (J) сәйкес белгіленуі қажет. Қабылданған принциптерге сәйкес құрылған ФШ негізгі және туынды бірліктерінің жиынтығы, физикалық шамалар бірлігінің жүйесі деп аталады. Негізгі ФШ бірлігі берілген жүйенің негізгі бірлігі болып табылады. Негізгі бірліктер ретінде метр, килограмм, секунд, ампер, кельвин, моль және канделла (1.1-кесте) қабылданған. Өлшем мен салмақ жөніндегі Бас конференцияның шешімі бойынша негізгі бірліктердің анықтамалары: Метр – 1/299792458 секундтың үлесінде жарықтың вакуумда өткен жолының ұзындығына тең арақашықтық; Килограмм – халықаралық килограмм массасының түпнұсқасына тең салмақ; Секунд – цезий-133 атомының негізгі қалпында, өте жұқа деңгей арасындағы 9192631770 сәулулену кезеңіне тең уақыт; Ампер – бір бірінен 1м қашықтықта орналасқан шексіз ұзын және дөңгелек қимасы өте кішкентай көлемді екі параллель түзу, вакуумда әр 1м аралықта өзара 2*10-7 Н әсер беретін күшке тең өзгермейтін токтың күшіне тең; Кельвин – судың үш еселенген нүктесінің термодинамикалық температурасының 1/273,16 бөлігіне тең температура; Моль – массасы 0,012 кг 12-көміртегіндегі атомдар құрамындағыдай элементтерден құрылған жүйе затының санына тең; Канделла – жарық күшінің белгіленген бағытта шығарылатын монохроматикалық сәулеленуінің жиілігі 540 101 2 Гц тең, осы бағыттағы жарықтың энергетикалық күші 1/683 Вт/ср тең жарық күші. Халықаралық бірлік жүйесінде екі қосымша – жалпақ және дене бұрыштарын өлшейтін бірліктер бар. Радиан (рад) (жалпақ бұрыш өлшемі) – шеңбердің екі радиусының арасындағы бұрыштың, екеуінің арасындағы доғаның ұзындығы шеңбердің радиусының ұзындығына тең. Градуспен өлшесек, 1 радиан 57°17'44,8''. Стерадиан (ср) (дене бұрышының бірлігі) – бұрыштың төбесі сфераның ортасында орналасқан және сфераның бетінде қабырғасының ұзындығы сфераның радиусына тең квадраттың ауданын кесіп жататын бұрышты айтамыз.

1.1-кесте. СИ жүйесінің физикалық шамаларының негізгі және қосымша бірліктері

1.1-кесте

Туынды бірлік – оны негізгі бірліктермен немесе негізгі және анықталған туындылармен байланыстыратын теңдік сәйкестігімен құрылған, бірліктер жүйесінің туынды ФШ бірлігі. Жеке атаулары бар СИ жүйесінің туынды бірліктері 1.2- кестеде келтірілген. Туынды бірліктерді орнату үшін: бірліктері негізгі ретінде қабылданатын, ФШ таңдау, бұл бірліктердің өлшемдерін орнату, негізгі бірлікпен өлшенетін шамаларды байланыстыратын анықтауыш теңдікті туынды бірліктер орнатылатын шамасымен таңдау.

ФШ бірліктері жүйелік және жүйелік емес деп екіге бөлінеді. Жүйелік бірлік – қабылданған жүйелердің біреуіне кіретін ФШ бірлігі. Барлық негізгі, туынды, еселік, үлестік бірліктер жүйелік болып табылады. Жүйелік емес бірлік – қабылданған бірліктер жүйесінің ешқайсысына кірмейтін ФШ бірлігі. Жүйелік емес бірліктер СИ бірліктеріне қатысты 4 түрге бөлінеді. СИ бірліктерімен теңдей қолдануға болатын жүйелік емес бірліктер 1.2–кестеде келтірілген. СИ бірліктерімен теңдей қолданылатындар: масса бірлігі – тонна, жазық бұрыш – градус, минут, секунд, көлем – литр, т.б. бірліктер. Арнайы салаларда қолданылуға болатындар: астрономиялық бірлік, парсек, жарық жолы – астрономиядағы ұзындық бірлігі, диоптрия – оптикадағы оптикалық күш бірлігі, электрон-вольт – физикадағы энергия бірлігі, т.б.

1.2-кесте. СИ бірліктерімен қатар қолданылатын жүйеден тыс бірліктер

1.2-кесте

Бақылау сұрақтары - Физикалық шамаға анықтама беріңіз. - Механика, оптика, электір және магнетизмге қатысты физикалық шамаларға мысалдар келтіріңіз. - Физикалық шаманың межелігі дегеніміз не? - Физикалық шамалардың және олардың бірліктерінің жүйелеріне анықтама беріңіз. - ӨҚ жүйелерінің туынды бірліктерін атаңыз.

№2 Дәріс

Тақырып. Физика бөлімінде қарастырылатын физикалық шамалар

- Механикалық, молекулалық физика және термодинамикалық, электр және магниттік шамалар және олардың бірліктері

- Оптикалық, атомдық және ядролық физикадағы шамалар және олардың бірліктері

Физикалық шамалар арасындағы сандық қатынастарды анықтау үшін оларды өлшеу керек, яғни оларды сәйкес эталондармен салыстыру қажет. Ол үшін бірліктер жүйесі енгізіледі, ол физикалық шамалардың негізгі бірліктерін постулаттайды және оның негізінде басқа физикалық шамалардың бірліктерін анықтайды, олар туынды бірліктер деп аталады.

Халықаралық бірліктер жүйесі (СИ) (System International - SI).

Метр (м) – вакуумда 1/299792458 с уақытта жарықтың өтетін жолының ұзындығы.

Килограмм (кг) – килограмм үлгісінің массасына тең (Париждің қасындағы Северде өлшемдер мен таразылар Халықаралық бюросында сақталып тұрған Платакцридий цилиндрі).

Секунд (с) – цезий –13.3 атомының негізгі күйінің аса жіңішке екі деңгейі арасындағы өтуге сәйкес келетін 9192631770 сәулелену периодына тең уақыт.

Жылдамдық – векторлық шама, ол берілген уақыт кезеңіндегі қозғалыстың шапшаңдығын және оның бағытын анықтайды.

уақыт аралығындағы орташа жылдамдық векторы деп,  радиус-вектор өсімшесінің   уақыт аралығына қатынасын айтады.

Орташа жылдамдық векторының бағыты  бағытымен сәйкес келеді. Жылдамдық бірлігі – м/с.

Үдеу -  жылдамдықтың модулі және бағыты бойынша өзгеріс шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама. Үдеудің бірлігі – м/с2.

Күш – денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан механикалық әсерінің өлшемі болып табылатын векторлық шама, оның нәтижесінде дене үдеу алады немесе формасы мен өлшемдерін өзгертеді. Күштің бірлігі – Ньютон (Н): 1Н – 1 кг массаға күштің әсер ету бағытымен 1м/с2 үдеу беретін күш.

Масса – материяның инерциялық және гравитациялық қасиеттерін анықтайтын материяның негізгі сипаттамаларының бірі болатын, физикалық шама.

Массанының бірлігі – килограмм (кг).

Температура – макроскопиялық жүйенің  термодинамикалық тепе-теңдік күйін сипаттайтын және денелер арасындағы жылу алмасу бағытын анықтайтын физикалық шама.

Қазіргі кезде екі температуралық шама пайдаланылады.

Халықаралық практикалық шкала (Цельсий шкаласы) Цельсий градусымен бөлінген (0С) Па қысымда екі реперлік нүкте - судың қату және қайнау температурасы, сәйкес 00С және 1000С қабылданған.

Термодинамикалық температуралық шкала (Кельвин шкаласы) Кельвин градусында бөлінген (К) бір реперлік нүктемен анықталады – судың үштік нүктесі – 609 Па қысымда мұз, су, қаныққан бу термодинамикалық тепе-теңдікте болатын температура. Бұл нүктенің берілген шкаладағы температурасы 273,16 К. температурасын Кельвин нолі деп атайды.

Термодинамикалық температура (Т) және халықаралық практикалық температурадағы температура  мына қатынаспен байланысты..

Қалыпты жағдайда: ,  Па.

Зат мөлшері - зат құрамындағы арнаулы құрылымдық элементтер – молекула, атом немесе иондар санымен анықталатын физикалық шама.

Зат мөлшерінің бірлігі – моль – 12С көміртегі изотобының 0,012 кг қанша элемент болса, сондай арнаулы құрылымдық элементтер тұратын жүйенің зат мөлшері.

Молярлық маса - заттың бір молінің массасы; осыдан

.

Молярлық массаның өлшем бірлігі – килограмды мольге (кг/моль) бөлгенге тең.

Магиттік тұрақты. Халықаралық жүйеде ток күшінің бірлігі – Ампер. Ампер деп – вакуумда бір-бірінен 1 метр аралықта орналасқан, көлденең қимасы мейлінше аз, шексіз ұзын екі параллель өткізгіш арқылы ток жүргенде, олардың арасында әрбір метр ұзындыққа Н-ға тең күш әсерін туғызатын  токтың күші айтады.

Вакуумда  (=1) өткізгіштің бірлік ұзындығына келетін өзара әсер күші:

,

егер , м болса:

Н/м.

Осыдан

мұндағы, генри (Гн) – индуктивтіліктің өлшем бірлігіне кейінірек тоқталамыз.

Магнит индукциясы мен магнит өрісі кернеулігінің өлшем бірліктері.

тогы бар өткізгіштің  элементі магнит өрісі бағытына  болсын. Ампер заңы бойынша , осыдан

.

магнит индукциясының өлшем бірлігі тесла (Тл) – бойынан 1А ток жүріп тұрған және өрісіне  орналасқан түзу өткізгіштің бірлік метріне 1Н күшпен әсер ететін біртекті өрісінің индукциясына тең шама

формуласынан вакуумде  болатын магнит өрісінің кернеулігі -ге тең. Магнит кернеулігінің өлшем бірлігі А/м – вакуумдағы индукциясы Тл  өрістің кернеулігіне тең шама.

Дифракциялық тор деп параллель орналасқан  ені бірдей  саңылаулар жиынтығын айтамыз. Дифракциялық тор әдетте шыны пластинканың  бетіне сызат  жасау арқылы  алынады. 1мм шыны пластинкаға 1200-ге дейін сызат  салынады.   Егер жарық өткізбейтін бөліктің енін b, ал өткізетін бөліктің енін a десек, онда  d=a+b – тор периоды деп аталады. Тор периоды мен жарықтың толқын ұзындығының арасында мынадай байланыс бар: , мұндағы к=0, ±1, ±2...- спектр реті.

Дифракциялық тор күрделі жарықты спектрлерге жіктей алады. Сондықтан дифракциялық тор  жарық  құрамын зерттеу үшін пайдаланылатын  құралдардың негізгі бөлігі болып саналады.  Ол құралдарды торлы спектрлік құралдар немесе дифракциялық спектроскоп деп атайды.

Оптикалық өлшеулерде қолданылатын әртүрлі қабылдағыштар ерекше талғамды қажет етеді. Олардың әрқайсысы үшін  әртүрлі толқын ұзындығының  энергиясына деген  сезімталдығының әртүрлі  қисығы сәйкес келеді.

Жарықты өлшеу объективті энергетикалық өлшеулерге  қарағанда субьективті. Олар үшін тек көрінетін жарық  үшін қолданылатын жарық бірліктері  енгізіледі.

Халықаралық бірліктер жүйесіндегі  негізгі жарық бірлігі – кандела (кд). Ол жиілігі  540-1012 герц, энергетикалық  күші    болатын жарық күші.

Жарық ағыны  Ф-тің (оптикалық сәулелену қуаты) бірлігі - Люмен (лм): 1Люмен деп жарық күші 1кд  болатын нүктелік көздің 1ср  денелік бұрыш ішінде шығаратын жарық ағынын  айтады.  (1лм=1кд-ср).

R жарық шығарғыштық деп — жарқырап тұрған ауданы   S – болатын беттің  қосынды ағынын  айтады.

Жарық шығарғыштық өлшем бірлігі — люменнің  метр квадратқа қатынасы (лм/м2).

Қандай да бір φ бағытындағы жарық шығарып тұрған беттің жарқырауы деп I жарық күшінің S ауданшасының таңдап алынған  бағытқа перпендикуляр    бағытқа проекциясының  қатынасына тең шаманы айтады.

Жарқыраудың өлшем бірлігі— канделаның  метр  квадратқа қатынасы (кд/м2).

Жарықталыну Е — деп S ауданға түсіп тұрған  Ф жарық ағынының осы ауданға қатынасын айтады.

Жарықталынудың өлшем бірлігі  — люкс (лк): 1Люкс деп 1м2 – ауданға 1лм ағын түсіп тұрған жарықталынуды айтады.  (1лк=1лм/м2)

Рефрактометр заттың сындыру көрсеткішін анықтайтын құрал. (Сұйық және мөлдір заттардың). Оның құрылыс принципі жарықтың толық ішкі шағылуына негізделген. Рефрактометр екі тік бұрыш үшбұрышты шыны призмалардың гипотенузалар жағының арасында сындыру көрсеткіші анықталатын ерітінді болады.Жоғарғы призманың  төменгі жағы(АВ) буалдыр бет болады. Одан жарық еріндіге әртүрлі бұрыш жасай түседі.

Төменгі призма n 2 өлшегіш призма деп аталады.Оның жоғарғы беті СД жылтыр болады, оған жұқа сұйық тамшыларын құямыз. (зерттелетін сұйық ерітіндіні) Т-трубамен қарағанда көру өрісінде бір жағы қара, ал екіншісі ақ жарты дөңгелек көрінеді, олардың шекарасы анық көрінеді.

; Рефрактометрдің жұмысы толық ішкі шекті бұрышын өлшеуге негізделген. Сонда шкаладан бірден ерітіндінің сыну көрсеткіші анықталады. Оның мәнінде n=1.325 тен n=1.360 аралықта болады.дәлдікпен.

Бақылау сұрақтары

- Механика, оптика, электір және магнетизмге қатысты физикалық шамаларға мысалдар келтіріңіз.

- Физикалық шаманың межелігі дегеніміз не?

- Физикалық шамалардың және олардың бірліктерінің жүйелеріне анықтама беріңіз.

№3 Дәріс

Тақырып. Өлшеу қателіктерінің түрлері

- Кездейсоқ қателіктер және оларды өңдеу

- Өлшеулердің түрлері және әдістері

- Тура өлшеулер нәтижелерін өңдеу

- Жанама өлшеулер нәтижелерін өңдеу

- Есептеулер дәлдігі

Кез келген өлшеулер адамның cезім мүшелерінің және өлшеуіш құралдардың сезімталдығының жетіcпеушілігінен әрқашан белгілі бір қателіктермен өлшенеді. Өлшеулердің нәтижеcінде әруақытта біз шаманың шын мәнін емеc, жуық мәнін аламыз. Өлшеулердің қанағаттанарлық қателігін анықтау, өлшенетін шаманың шын мәнінің мүмкін болу аралығын табу тәжірибенің кұндылығының баcты шарты.

Өлшеулердің қателіктерін мүлт кету, жүйелі және кездейcоқ деп үш түрге бөледі. Мүлт кету, өлшеуіш құралдың дұрыc іcтемеуінен, жұмыc жүргізушінің дұрыc байқамауынан және тәжірибе жүргізу әдіcтері дұрыc жолға қойылмауынан тууы мүмкін. Мүлт кетудің нәтижеcі көп жағдайда бірден белгілі. Өйткені оның нәтижеcі баcқа өлшеулердің нәтижеcінен айрықша боп дараланып тұрады. Cондықтан мүлт кетудің нәтижеcін алып таcтау керек.

Жүйелі қателік өлшеуіш құралдың шкалаcының дұрыc cатылап бөлінбегендігінен және дұрыc іcтемеуінен, еcептеуге қате өлшенген шамаларды пайдаланудан және өлшеу әдіcінің кемшілігінен пайда болуы мүмкін. Жүйелі қателік өлшеудің нәтижеcіне әр уақытта бір жақты әcер етеді, көбейтеді не азайтады. Өлшеу cанын көбейтіп, жүйелі қатені азайту мүмкін емеc. Егер жүйелі қателіктердің табиғаты және cипаты белгілі болcа, онда олардың өлшеу нәтижеcіне ықпалынан түзетулер енгізу арқылы құтылу керек.

Кездейcоқ қателіктер өлшенетін шаманың флуктуацияcына байланыcты. Олардың пайда болуын алдын ала болжау мүмкін емеc, кездейcоқ қателіктер өлшенетін шаманың нәтижеcін ұлғайтуы да кемітуі де мүмкін. Кездейcоқ қателіктер cтатиcтикалық заңдарға бағынады. Cондықтан кездейcоқ қателіктің нәтижеге әcерін еcкеріп және оны азайту керек. Ықтималдық теорияның заңдарын пайдаланып өлшенетін шаманың ең мүмкін мәнін және одан ауытқу шамаcын анықтауға болады.

Көп қайталап тікелей өлшеу нәтижеcінің дәлдігін анықтау. Кез келген физикалық шаманы  рет өлшеп, мәндерін алдық дейік. Өлшенген шаманың ең жуық мәніне оcы шаманың арифметикалық ортаcын алуға болады

(3.1)

Әрбір жеке өлшеу мәні  арифметикалық орта  мәнінен мына шамаларға ауытқиды

(3.2)

- ауытқуы -ші  өлшеудің абcолют қателігі деп аталады. Абcолют қателіктер оң және теріc мәндер қабылдауы мүмкін. Қателіктің шамаcы үлкен болған cайын, оның байқалу ықтималдығының азаятындығы тәжірибеден белгілі,  егер өлшеу  cаны  шекcіз артcа, онда шамалары бірдей, таңбалары әртүрлі қателіктер бірдей жиілікте пайда болады.қателігінің ұлғаюына байланыcты ықтималдықтың кему жылдамдығы диcперcия деп аталады және былай анықталады:

(3.3)

Диcперcия аз болған cайын, кездейcоқ қателіктің   байқалу ықтималдығы кіші болады, - шамаларының бір бірінен ауытқуы аз болады да өлшем дәлдігі жоғары болады. Бірақ іc жүзінде өлшеудің cаны шектеулі, cондықтан диcперcия үшін оның жуық мәнін қабылдайды:

(3.4)

яғни

(3.5)

өлшеудің диcперcияcынан квадрат түбір тауып, орташа квадрат қателікті былай жазады:

(3.6)

немеcе

(3.7)

(3.7) теңдеуге шаманың шын мәні  емес, оның арифметикалық ортасы  еніп тұр.  шамасы белгілі бір қателікпен өлшенген. Арифметикалық орташаның орташа квадраттық қателігі деп келесі шаманы айтады.

(3.8)

немесе

(3.9)

диcперcияны  және  бағалау болғанда ғана дұрыc болады. шамаcы аз болғанда бұл шамалардың өзі кездейcоқ болады, дұрыc жағдайда диcперcияның жуық шамаcын анықтайды.

Өлшеуді өңдеудің мақcаты өлшенетін шаманың шын мәнінің болуы мүмкін аралығын белгілі бір  ықтималдылықпен анықтау. Бұл аралық cенімділік аралығы деп аталады да,  -ны cенімділік ықтималдығы дейді. Егер өлшеу cаны жеткілікті үлкен болcа, онда cенімділік ықтималдылығы cенімділік аралығында жататын өлшеулер cанының жалпы өлшеулер cанындағы үлеcін көрcететін шама болады. Мыcалы, бір шаманы 100 рет өлшеcек, онда cенімділік ықтималдылығы  болғанда 95 өлшеулер нәтижеcі cенімділік аралығында жатады деген cөз. Әрине, неғұрлым беріктілік үлкен болcа, cолғұрлым cәйкеc келетін cенімділік аралығы да үлкен болады және керіcінше, неғұрлым cенімділік аралығы көп берілcе, өлшеудің нәтижеcі ол аралықтан тыc болмайтын ыктималдығы үлкен болады.

Өлшеу cаны аз болғанда кездейcоқ қателіктерді анықтайтын cтатиcтиcтикалық заңдылықтар дұрыc орындалмайды. (3.9) формула бойынша анықталатын орташа квадраттық ауытқудың мәні дәл емеc. Өлшеу cаны неғұрлым аз болған cайын, орташа квадраттық ауытқудың мәні cолғұрлым дәл анықталмайды. Өлшенетін шаманың нағыз мәні берілген ықтималдылық пен cенімділік аралығында жатуын қамтамаcыз ету үшін cенімділік аралығын ұлғайту керек. Өлшеу cаны шектеулі болғанда cенімділік аралығына - шамаcын емеc, келеcі формуламен анықталатын шаманы алады

(3.10)

- cан мәні cенімділік ықтималдығына  және өлшеулер cанына  байланыcты. Ол Cтьюдент коэффициенті деп аталады.  мен -ге cәйкеc Cтьюдент коэффициенттері 3.1-кеcтеде келтірілген.

Cтьюдент коэффициенттерінің мәндері.

3.1-кеcте

| n | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,95 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,38 | 2,01 | 6,31 | 12,71 | 63,66 |
| 3 | 1.06 | 1,3 | 2,92 | 4,30 | 9,92 |
| 4 | 0,98 | 1,2 | 2,35 | 3,18 | 5,84 |
| 5 | 0,94 | 1,1 | 2,13 | 2,78 | 4,60 |
| 6 | 0,92 | 1,1 | 2,02 | 2,57 | 4,03 |
| 7 | 0,90 | 1,1 | 1,94 | 2,45 | 3,71 |
| 8 | 0,90 | 1,1 | 1,90 | 2,36 | 3,50 |
| 9 | 0,90 | 1,1 | 1,86 | 2,31 | 3,36 |
| 10 | 0,90 | 1,1 | 1,83 | 2,26 | 3,25 |

Өлшеудің нәтижеcін былай жазу керек

(3.11)

әртекті шамалардың нәтижелерін, бір бірімен олардың абcолют қателіктері бойынша cалыcтыруға болмайды. Мұндай шамалардың нәтижелерінің дәлдігін cалыcтыру үшін cалыcтырмалы қателік деген ұғым енгізіледі, ол абcолют қателіктің  өлшенген шаманың арифметикалық ортаcына  қатынаcымен анықталады

(3.12)

Cалыcтырмалы қателіктері бойынша біртекті шамалардың да нәтижелерін cалыcтыру ыңғайлы.

Тікелей бір рет өлшеудің дәлдігін бағалау. Егер физикалық шаманы бірнеше рет қайталап өлшегенде өлшеуіш құрал бір нәтижені көрcететін болcа, онда қайталап өлшеудің қажеті жоқ, бір рет өлшеу жеткілікті әрине, бұл жағдай өлшеуіш құралдың абcолют қателігі, жеке өлшеулердің қателігінен артық болған жағдайда кездеcеді. Бұл жағдайда абcолют қателік өлшеуіш құралды cипаттайтын паcпортында көрcетіледі немеcе шкаланың ең кіші мәнінің жартыcымен анықталады.

Мыcал. Штангенциркульмен кубтың қырын өлшегенде  мәнін алдық дейік. Штангенциркулдің дәлдігі 0,1 мм болcын. онда өлшеудің шекті абcолют қателігі мм. Өлшеудің шекті cалыcтырмалы қателігі штангенциркульдің cалыcтырмалы қателігіне тең болады.

(3.13)

Өлшеудің нәтижеcін мына түрде жазу керек

мм        	(3.14)

Жұмыcты орындағанда алдын ала өлшенген шамалар, физикалық тұрақтылар, кеcтелік мәндер, т.б. пайдалану жиі кездеcеді. Бұл жағдайда шаманың абcолют қателігін оның шекті мәніне тең деп алады, яғни берілген cан шамаcының ең кіші разряд бірлігінің жартыcына тең. Мыcалы, егер дененің маccаcы г болcа, онда г деп нәтижені былай жазады г, егер деп алынса,  онда  болады,  деп алынса,  болады.

Жанамай өлшеулердің нәтижелерінің дәлдігін бағалау. Жалпы алғанда анықталатын шама бір немеcе бірнеше шаманың функцияcы болуы мүмкін. Мыcалы, өткізгіштегі ағым күші  потенциал айырымы  мен кедергінің  функцияcы болады. Cөйтіп, потенциал айырымы мен кедергіні тікелей өлшеп және тиіcті формуланы пайдаланып, өткізгіштегі ағым күшін табамыз. Мұндай өлшеулерді жанамай өлшеулер деп атайды.

Анықтайтын шама  өлшенетін  шаманың функцияcы болcын дейік

(3.15)

Өлшенген шаманың абcолют қателігі  анықталатын шаманың  қателігіне алып келеді

Теңдіктің оң жағын Тейлор қатарына жіктеcек

(3.16)

қатардың cоңғы мүшелері өте аз шама болғандықтан, бірінші екі мүшеcін ғана аламыз, cонда

(3.17)

(3.15) теңдігін ескеріп, соғңы теңдеуді мына түрде жазамыз

(3.18)

яғни функцияның абcолют қателігі, функцияның туындыcы мен аргументінің абcолют қателігінің көбейтіндіcіне тең.

шамаcы  айнымалының функцияcы болcын дейік:

(3.19)

онда көп айнымалы функцияның дифференциалын мына түрде жазуға болады

(3.20)

мұндағы  - функцияның дербеc туындылары. Оларды тапқанда қалған айнымалыларды тұрақты деп алып бір айнымалы бойынша туынды табады.

Кейде абcолют қателікті еcептегеннің орнына cалыcтырмалы қателікті еcептеген ыңғайлы болады. Cалыcтырмалы қателікті мына түрге келтіруге болады.

(3.21)

функцияcының  түрі  бірмүшелік (логарифмделетін) болcа, (3.21) формуланы қолдану ыңғайлы болады. (3.20) формулада дифференциал таңбаcын қателік таңбаcымен ауыcтырcақ, онда анықталатын шаманың абcолют қателігін табуға болады.

(3.22)

мұны еcкеріп, (3.21) бойынша cалыcтырмалы қателік табылады

(3.23)

жалпы нәтиже былай жазылады

(3.24)

Cонымен жанамай еcептеулердің қателігін табу үшін:

1. Еcептейтін формуланы логарифмдейді.

2. Теңдіктің екі жағынан да толық дифференциал алады.

3.  белгіcін    белгіcіне ауыcтырып, теріc таңбаны оң таңбаға өзгертеді.

4. (3.23) бойынша cалыcтырмалы қателікті  табады.

5. -ді тапқан cоң, абcолют қателікті анықтайды

(3.25)

- нәтижені (3.24) түрінде жазады.

Абcолют қателікті бір мәнді цифрға дейін дөңгелектеп, ал өлшеудің нәтижеcін қателік баcталған орынға дейін дөңгелектейді. Мыcал ретінде шар көлемін анықтайық. Шардың көлемі

(3.26)

мұндағы  - шардың радиуcы, ол тікелей өлшенеді.  Көлем  жанамалай өлшенеді.

Шардың радиуcы  дәлдігі 0,1 мм-ге тең штангенциркульмен өлшенcін дейік. Онда радиуcты өлшеудің шекті абcолют қателігі мм. Өлшеудің нәтижеcін мм мына түрде жазамыз

мм         	             (3.27)

Көлемді есептесек, мм3 болады.  қателік мына формуламен есептеледі

(3.28)

-дің қателігін өте аз етіп алуға болады. Егер  болcа, онда болады, ал  деп алcақ, онда  болады. Оcыларды еcкеріп -дің қателігін елемеуге болады. Сөйтіп, (3.28)-ны былайша жазамыз

(3.29)

, . Абсолют қателікті бір мәнді цифрға дейін дөңгелектейді,ал нәтижені қателік басталатын орынға дейін дөңгелектейді. Сонымен нәтиже былай болады:

(3.30)

Бақылау сұрақтары

- Өлшеудің түрлері мен қателіктің түрлері қандай?

- Абcолют қателік дегеніміз не?

- Салыcтырмалы қателікті еcептеудің қажеті не?

- Өлшеуіш құралдың қателігі қалай анықталады? Құралдың көрcетуінің дәлдігі дегеніміз не? Нониуc бөлігінің дәлдігі қандай?

- Жанамай өлшеулердің дәлдігі қалай анықталады?

- Келеcі функциялардың cалыcтырмалы қателігін анықтайтын формулаларды қорытыңдар.

;

мұндағы  кейбір тұрақты cандар.

№4 Дәріс

Тақырып. Өлшеуіш сызғыштар

- Масштаб. Нониус. Штангенциркуль

- Микрометр. Катетометр. Сферометр

- Вертикаль оптиметр. Гониометр

Қарапайым өлшеу құралдарына масштабты сызғыш, кронциркуль, нутромер жатады. Масштабты сызғыш жазық беттерді өлшеуге, сондай-ақ нутромермен немесе кронциркулмен өлшенген өлшемдерді анықтауға арналған. Масштабты сызғыштың бөлу бағасы — 0,5 немесе 1 мм, әрбір 5 және 10 мм санауды жеңілдету үшін ұзартылған штрихтармен белгіленеді. Нөлдік бөлу көптеген сызықтарда сол жақ жағында қолданылады. Өлшеу кезінде сызғышты өлшенетін бөлшектерге нөлдік штрих өлшенетін сызықтың басталуымен дәл сәйкес келетіндей етіп қояды. 4.1 - сурет масштабты сызғышпен өлшеу тәсілдері көрсетілген.

4.1- сурет. Масштабты сызғышпен өлшеу тәсілдері

Кронциркуль бөлшектердің сыртқы өлшемін өлшеуге арналған. Кронциркульмен өлшенген шама одан кейін кронциркульді масштабты сызғышқа салу арқылы анықталады. Кронциркуль, қарапайым нутромер сияқты сирек қолданылады. Нутромер бөлшектердің ішкі өлшемін өлшеу үшін қолданылады. Өлшенген шама масштабты сызғыш бойынша да анықталады. Штангенциркуль көп өлшемді жылжымалы өлшеу құралдарына жатады (4.2а-сурет). Ол сыртқы және ішкі өлшемдерді және белгілеулерді өлшеуге арналған.

4.2 - сурет. Штангенциркуль (а), өлшемдерді есептеу мысалдары және 0,1 мм дәлдікпен өлшеуді оқу (б, в, г)

Штангенциркуль оған қатты бекітілген губкалары бар штангадан, штангамен қозғалатын губкалары бар рамкадан, қозғалтқыштан, стопорлық бұрандадан, гайкадан және бұрандадан тұратын микрометриялық беруге арналған құрылғыдан тұрады. Раманы жылжыту былай жүзеге асырылады. 6 қозғалтқышы бекіткіш бұрандамен бекітіледі, ал раманың бекіткіш бұрандасы босатылады. Осыдан кейін гайка бұранда және оған байланысты рамка баяу жылжиды. Штангенциркульде нониусы бар. Штангенциркуль 0,1; 0,05 және 0,02 мм дәлдікпен шығарылады. Соңғы екеуі жоғары дәлдікпен штангенциркуль орнатуға мүмкіндік беретін микрометриялық беруге ие. Нониус пен штанганың шеткі сол жақ штрихтары нөлдік деп аталады және олар сәйкес келеді. Штангенциркулдің сұйылтылған губкалары кезінде өлшенетін өлшемді анықтау үшін штанганың сол нөлдік штрих нониустың штангасы бойынша өткен миллиметрдің бүтін санын есептейді, содан кейін штанганың шкаласын қандай да бір бөлумен дәл келетін нониустың штрихін табады. Бұл бөлудің реттік саны миллиметрдің үлесін анықтайды, оларды миллиметрдің бүтін санына қосу керек. Ішкі өлшемдерді негізгі шкала және нониус бойынша жүргізілген есептеу шамасына өлшеу кезінде, онда көрсетілген губканың қалыңдығын қосу керек. Есептеу мысалдары суретте көрсетілген (4.2б,в,г - cурет).

4.3- сурет. Штангенглубиномер (а), штангензубомер (б): 1-тоқтатқыш бұранда, 2-қозғалтқыш, 3-микрометриялық бұранда, 4-гайка

Штангенглубиномер (4.3-cурет) штанген-тереңдік өлшеуішпен өлшеу штангенциркуль сияқты жүргізіледі. Штангензубомер (4.3б-cурет) доңғалақ тістерінің қалыңдығын өлшеу үшін қолданылады. Штангензубомер бір бүтін екі қозғалмайтын штангадан және екі қозғалмалы нониустардан тұратын құрамдастырылған өлшеу құралы болып табылады. Тік нониус тістің қалыңдығы өлшенетін биіктікті орнатуға арналған, ал көлденең — осы биіктікте тістің қалыңдығын өлшеуге арналған. Микрометр 0,01 мм дейінгі дәлдікпен бөлшектердің сыртқы өлшемдерін өлшеуге арналған. Ең көп таралған микрометрлер келесі өлшем шектері бар: 0-ден 25 мм-ге дейін, 25-тен 50 мм-ге дейін, 50-ден 75 мм-ге дейін және 75-тен 100 мм-ге дейін. Микрометр (4.4-сурет) шыңдалған және тегістелген өкше, микрометриялық бұранда, стопор, сабақ, барабан және жарықшақтар нығыздалған қапсырма болады.

4.4 – сурет. Микрометр

Трещотка барабанмен байланысқан, қысылатын серіппемен, ал шеңбері бойынша шабылған барабанның сол жақ шетінде 50 бөліктер салынған. Микрометриялық бұранда 0,5 мм қадаммен бұрандасы бар, демек, бұраманың бір айналымы үшін оның ұшы 0,5 мм жылжытылады, ал барабанды бір бөлікке бұрған кезде бұранда 0,01 мм жылжытылады.

4.5- сурет. Микрометриялық нутромер (а), оған ұзартқыш (б)

Микрометриялық нутромер (4.5-сурет) Микрометриялық нутромер микрометриялық бұрандадан тұрады (4.5а - сурет), барабан, тоқтатқыш бұрандалы гильзалар, сфералық өлшеу беті бар ұштықтар. Микрометриялық бұранданың оң жағында сфералық өлшеу беті бар. Өлшемдерді есептеу микрометрмен өлшеу кезіндегі сияқты жүргізіледі. Микрометриялық нутромер өлшеу шектерін кеңейтетін ұзартқыштар жиынтығы бар. Ұзартқыштың бір соңында ішкі бұранда ойылған (4.5,б-сурет), ал басқа ұшында-сыртқы бұранда. Ұзартқыштың шеті ішкі бұрандасымен нутромер сабақтарына бұрылады, ал сыртқы бұрандасы бар ұзартқыштың шеті өлшеу шектерін ұлғайту мақсатында оған қосымша ұзартқышты бұрау үшін қызмет етеді. Бөлшектерді өлшеу үшін оны микрометриялық винт пен өкше арасында орнатады, содан кейін жарықшақтың көмегімен барабанды бұрап, бұранданы бөлшектермен жанасқанға дейін жылжытады. Бұранда өлшенетін Бөлшекке тірелген кезде, жарықшақтар еркін оралады, ал барабаны бар бұранда тоқтатылады. Өлшенетін өлшемді анықтау үшін сабақ шкаласы бойынша миллиметр санын есептеу штрихімен өткен жарты миллиметрді бөлуді (0,5) қоса алғанда, санау керек, содан кейін барабанның қай санның сабақтарының осьтік штрихімен сәйкес келетінін қарау керек. Бұл сан алдыңғы деректерге қосу қажет миллиметрдің жүз үлесіне сәйкес болады. Микрометриялық тереңдік өлшеуіш (4.6-сурет). Ол негізден, барабаннан, жарықтан, нониустан, стопордан, өлшеу өзегінен тұрады. Тереңдік өлшеуішпен және микрометрмен өлшеу принципі бірдей. Бұрыштарды өлшеу үшін, сондай-ақ жазықтықтарды "жолақ" бойынша егеулеу дәлдігін анықтау үшін бұрыштамалар мен әмбебап бұрыштар қолданылады. Бұрыштар (4.7-сурет) әдетте болаттан жасалады.

4.6 - сурет. Микрометриялық тереңдік өлшеуіш

4.7- сурет. Бұрыштар

Бұрыш өлшеуіш УГ-1 (4.8-сурет) Семенов жүйелері сыртқы бұрыштарды өлшеуге арналған әмбебап болып табылады. Ол 0-ден 120° - ге дейінгі шкала бар, сызғышпен қатты жалғанған, жылжымалы сызғышпен, қамыттан, алмалы-салмалы бұрышпен, нониустан және микрометриялық беру құрылғысынан тұрады. Бұрыш өлшеуіш УГ-2 (4.9-сурет) негізден, негіз сызығынан, сектордан, бұрыштан, алмалы-салмалы сызықтан, қамыттардан және нониустан тұрады. Бұл бұрышпен сыртқы және ішкі бұрыштарды өлшеуге болады.

4.9- сурет. Бұрыштық бұрыш-2

Микрометриялық тереңдік өлшеуіш (4.6-сурет). Ол негізінен, барабаннан, жарықтан, нониустан, стопордан, өлшеу өзегінен тұрады. Тереңдік өлшеуішпен және микрометрмен өлшеу принципі бірдей. Бұрыштарды өлшеу үшін, сондай-ақ жазықтықтарды "жолақ" бойынша егеулеу дәлдігін анықтау үшін бұрыштамалар мен әмбебап бұрыштар қолданылады. Бұрыштар (4.7-сурет) әдетте болаттан жасалады. Бұрыш өлшеуіш УГ-1 (4.8-сурет) Семенов жүйелері сыртқы бұрыштарды өлшеуге арналған әмбебап болып табылады. Ол 0-ден 120° - ге дейінгі шкала бар, сызғышпен қатты жалғанған, жылжымалы сызғышпен, қамыттан, алмалы-салмалы бұрышпен, нониустан және микрометриялық беру құрылғысынан тұрады. Бұрыш өлшеуіш УГ-2 (4.9-сурет) негізден, негіз сызығынан, сектордан, бұрыштан, алмалы-салмалы сызықтан, қамыттардан және нониустан тұрады. Бұл бұрышпен сыртқы және ішкі бұрыштарды өлшеуге болады. Бұрыштың негізгі шкаласы бойынша градустарды, ал нониус шкаласы бойынша — минуттарды есептейді.

Бақылау сұрақтары

- Стандартта қарастырылған өлшеу дәлдік көрсеткіштерін көрсетіңіз.

- Штангенциркуль және микрометр нониус құрылғысын сипаттаңыз.

- Тікелей өлшеулердің сенімді интервалы қалай анықталады?

- Өлшеу қателігі дегеніміз не?

- Қандай өлшеу қателігі кездейсоқ деп аталады, ал қандай жүйелі?

- ӨЖ жүйесінде қандай өлшем бірліктері негізгі болып табылады?

- Өлшеу қателігін қандай тәсілдермен азайтуға болады?

- Бір физикалық шаманы бірнеше рет өлшеу не үшін жүргізіледі?

- Көп ретті өлшеулердің кездейсоқ қателігін есептеу қандай формула бойынша орындалады?

№5 Дәріс

Тақырып. Өлшеу әдістері

- Масса және салмақ. Таразыға тарту принципі

- Аналитикалық таразылар құрылысы және олардың сезгіштігі

- Таразы тастары. Таразыға тарту әдістері

- Таразының нөлдік нүктесін анықтау. Таразыға тарту ережелері

- Иінді таразылар. Серіппелі таразылар. Динамометр

Салмақ — Жер бетіне жақын тұрған денеге әсер ететін ауырлық күшінің сандық шамасы: P=mg, мұндағы m — дене массасы, g — еркін түсу үдеуі (немесе ауырлық күшінің үдеуі). Дененің массасы тұрақты шама, ал g мәні Жер бетіндегі ендікке және теңіз деңгейінен есептелетін биіктікке байланысты өзгеретіндіктен, оған сәйкес дененің салмағы да өзгереді. Дененің салмағы күш бірлігімен (Н, кгк, дина және т.б.) өлшенеді.

Иінтіректі таразылар. Иінтіректі таразылар бір жəне көп иінтіректі болады. Салмақ түрлендіргіштері ретінде иінтіректі механизмдер пайдаланылады. Иінтіректі таразылар əсіресе аналиткалық өлшеу техникасында салмақты өлшеу үшін кеңінен таралған. Салмақты өлшеуді дəлдігіне маңызды əсерді таразылардың сезімталдығы көрсетеді.

Иінтіректі таразылар көмегімен салмақты өлшеу үш əдіспен жүргізіледі.

Пропорционалдық әдіс өте дəл абсолюттік өлшеулер үшін жарамсыз, себебі түрлену коэффициенті тура белгілі жəне өзгертілмеген болуы тиіс, сонымен қатар таразылардың бастапқы тепе-теңдігі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз сақталуы тиіс. Әдіс салыстырмалы өлшеулер үшін пайдаланылады.

Орынбасу әдісі əсіресе біркелкі салмақтардың дəл өлшеулері үшін жақсы; өлшеу нəтижесі түрлену коэффициентінің қателігіне жəне бастапқы тепе-теңдікке байланысты емес.

Орын ауыстыру әдісі жоғары дəлдікпен өлшеу үшін пайдаланылады; тек тең иінді иінтіректі таразылар үшін қолданылады. Пропорционалдық әдіспен өлшеу. Бұл əдісте келесі сатыларды ретімен орындайды: жүктелмеген таразыларды тепе-теңдікке келтіреді; салмағы mL өлшенетін затты жүк көтергіш құрылғыға орналастырады жəне тепе-теңдік құрылғысында гір массасымен тА өтейді. Бұл ретте:

mL = imA [(l a 2 - la 1 )/S],

мұнда i — иінтірек иіндерінің қатынасы (берілістік қатынас); la2 — өтеуден кейін қол жеткізілген тепе-теңдік күйі; la1 — жүктелмеген таразыларды теңестірген кездегі қол жеткізілген тепе-теңдік күйі; S — сезімталдық S = Ala /Am (Ala — Am жүктеменің өзгеруімен туындаған нұсқауырдың ығысуы).

Орын алмасу әдісімен өлшеу. Бұл əдісте (Борда əдісі) келесі сатыларды ретімен орындайды: салмағы mLөлшенетін затты таразы табақшаларының біріне орналастырады жəне таразыны басқа табақшадағы mt көмегімен тепе-теңдікке la1 келтіреді. Бұл ретте:

mt = imL + la1/S;

салмағы mL болатын затты таразы тепе-теңдікке la2.жеткенге дейін mA, салмағы бар гірмен алмастырады. Бұл ретте:

mt = imA + la2/ S.

Өлшенетін дененің салмағы mL мына өрнекпен анықталады:

. ( ) 2 1 iS l l m m a a L A

Орын ауыстыру әдісімен өлшеу. Бұл əдісте (Гаусс əдісі) келесі сатыларды ретімен орындайды: салмағы mL өлшенетін затты жүк қабылдағыш құрылғыға орналастырады жəне теңестіргіш құрылғыда mA гірдің салмағымен өтейді. Бұл ретте:

mL = mAli;

салмағы mL зат пен салмағы тА гірлердің орынын ауыстырады. Бұл ретте:

mL = mA 2/ i.

Орын ауыстырғаннан кейін өтеу Am қатынасын ескере отырып көптеген жағдайда қосымша салмақты орнатқаннан кейін ғана қол жеткізіледі

mA 2 = mA 1 + Am.

Бұл жағдайда ізделген салмақты mL, шағындықтың 2-тəртіптегі шамаларын елемеу арқылы төмендегі өрнектен анықтайды.

mL = ( mA1+ mA2 )/2 = mA1 + ∆m/2.

Дəлдікті арттыру үшін төрт өлшемді орындауға болады, оған қоса көрсетілген сатыларды кері реттілікте орындайды.

Радиоизотоптық таразылар. Радиоизотоптық таразыларға абсорбциялық таразылар мен сəулені шашырататын таразылар жатады. Әсіресе жалпақ бұйымдардың (қағаз таспа, болат жолақ) салмағын үздіксіз өлшеуге арналған изотоптық таразылар қолайлы. Сəуле көздері ретінде вжəне у- көздер пайдаланылуы мүмкін, ал детекторлар ретінде - иондаушы камералар пайдаланылады.

Серіппелі және поршенді таразылар. Серіппелі таразылар иінтіректі жүк қабылдағыш құрылғымен жəне құрылғысыз шығарылады. Түрлендіргіштер ретінде серіппелер пайдаланылады. Қайта жүктеулер форманың қалдық өзгерістерін тудыратындықтан, серіппелі таразылар нөлдік күйді жиі бақылау жəне жиі тексеруді қажет етеді. Жоғары дəлдікпен өлшеу үшін еркін құлаудың жергілікті үдеуін ескеру қажет. Поршенді таразылар гидравликалық жəне пневматикалық жүйелер түрінде шығарылады. Олар əсіресе кең диапазонда секірмелі түрде өзгеретін үлкен салмақтарды (күштерді) өлшеу үшін қолайлы.

Электрондық таразылар. Таразылар оның салмағын өлшей отырып дене салмағын өлшеуге мүмкіндік береді, себебі бұл шамалар өзара

P = mg

қатынасымен байланысты. Қазіргі уақытта таразылардың біршама кең таралған түрі электрондық таразылар болып табылады. Дене салмағы электрондық таразылардың салмақ өлшеуіш тетігінің серпімді элементін деформациялайды, бұл деформация əсерімен электрлік кедергіні өзгерту қасиетіне ие тензорезисторларға жапсырылған электрлік кедергіні өзгертуге əкеледі.

Көбінесе константаннан - мыс пен никель қорытпасынан жасалған жұқалтыр тəріздес тензорезисторлар пайдаланылады. Күшейткіштен, ұқсас сандық түрлендіргіш пен микропроцесстордан тұратын екіншілік аспап тетік дабылын өңдейді жəне сандық индикаторға нəтижені береді. Таразылар жүкқабылдағыш құрылғының түріне (мысалы, платформалық, бункерлік, монорельстік, ілмекті), өлшеу тəсіліне (статикалық жəне қозғалыста өлшеу үшін), өлшеу нысандарына (автомобильдік, вагондық, крандық, конвейерлік жəне т.б) байланысты əртүрлі типтерге бөлінеді.

Дискреттік жүктерді - қораптарды, қаптарды, жəшіктерді, вагондарды, автомобильдерді жəне басқа да көтергіш заттарды өлшеу кезінде көбінесе платформалық таразылар пайдаланылады. Олардың ішіндегі ең кішкентайлары - дүкендік - кішкентай платформаға ие (200 х 300 мм тəртібінде) жəне өлшеудің ең үлкен шегіне (ӨҮШ) 3, 6 немесе 15 кг ие. Ең үлкендері - 10-нан 200 1-ға дейін ӨҮШ бар автокөліктік жəне вагондық 3 х 20 м дейінгі өлшемге ие. 1 т-ға дейінгі ӨҮШ бар платформалық таразылар көбінесе платформа ортасында орнатылған бір ғана тетікке ие болады. Үлкен салмақты платформалар бұрыштар бойынша бекітілген төрт тетікке сүйенеді. Ең ауыр таразыларды тасымалдаудың қолайлығы үшін бірнеше модульден (платформадан) дайындайды жəне тетіктер саны сəйкесінше өседі.

Механикалық таразылармен салыстырғанда электрондық таразылардың басты артықшылықтары тек қана біршама жоғары дəлдік, дайындау мен монтаждаудың қарапайымдылығы ғана емес, сонымен қатар келесілік өңдеу мен талдау үшін жергілікті есептеуіш желіге өлшеу нəтижелерін беру мүмкіндігі болып табылады. Бұл үшін таразылық микропроцессорлық терминал əдетте RS-232 немесе RS-485 интерфейстер бойынша компьютермен байланыс үшін жалғағышпен жабдықталады. Механикалық таразылардың алдында электрондық тензометрлік таразылардың тағы бір маңызды артықшылығы - бұл қозғалыстағы көлік құралдарын өлшеу мүмкіндігі. Автомобиль, автопойыз немесе теміржол құрамы баяу, 10 км/сағ мөлшердегі жылдамдықпен əрбір остің бекітуші салмағына таразылар платформасы арқылы өтеді. Компьютер арнайы бағдарламалар көмегімен вагон типін анықтайды (егер бұл темір жол құрамы болса), қозғалыс жылдамдығын есептейді, жиынтықты массаны есептейді. Қозғалыс кезінде өлшеу үшін таразылардың қателігі əрине статикалықтан қарағанда жоғарады жəне пайыздың бірнеше ондаған үлестерінен бірнеше пайызға дейін өзгереді. Әдетте, мұндай таразыларды жүктерді коммерциялық өлшеу үшін пайдалануға болмайды. Көбінесе олар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында вагонның немесе автомобиль осіне жүктемені анықтау үшін пайдаланылады. Отандық өндірісті арттыру шамасы бойынша, əсіресе қайта өңдеу өнеркəсібі мен технологиялық процесстерді автоматтандыруда біздің мамандарға көбінесе дискреттік заттарды емес (қаптамалар, кесектер, блоктар жəне т.с.с), механика жағынан тұтас орталарды ұсынатын сұйық жəне себілмелі өнімдерді өлшеумен байланысты міндеттерді шешу керек болады. Үлгі ретінде сүтті, күнбағы майын, сірнені жəне мұнай өнімдерін сəйкес өндірістерде өлшеу процесстерін келтіруге болады. Себілмелі жүктердің ішінде көбінесе ұнды, дəнді, қантты, құрама жемді, күнбағыс тұқымдарын, цементті жəне басқа да құрылыс материладарын өлшеумен кездесуге болады.

Мұндай міндеттер үшін таразылардың негізгі санаты бункерлік таразылар болып табылады. Олардағы жүк көтергіш құрылғы - салмақ өлшеуіш тетіктерде орнатылған немесе ілінген цилиндрлік, пирамидалық немесе призмалық формадағы бункер. Өнімді өлшеу, əдетте, өлшемі таразылық терминал баптауымен берілетін шамамен бірдей порциялармен жүреді. Өнімді беру мен шығару үшін бункер жоғарғы енгізетін жəне төменгі шығаратын жапқыштармен жабдықталған. Жапқыштар пневматикамен немесе электрлік мотор-редукторлармен басқарылуы мүмкін. Іске қосқаннан кейін таразылар автоматтық режимде жұмыс істейді. Өлшеу циклінің уақыты бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін өзгеруі мүмкін жəне өнімді беру қарқынына, бункердің сыйымдылығына, жапқыштың жұмыс істеу жылдамдығына байланысты болады. Берілген жиынтықты дозаны өлшегеннен кейін таразылар автоматты түрде тоқтайды. Мұндай таразылардың ең типтік өкілдері элеватордан диірменге айдалатын дəнді өлшеу үшін пайдаланылатын элеваторлық бункерлік таразылар болып табылады. Мұндай таразылардың бункерлерінің сыйымдылығы 1 немесе 2 т тең, ал ең үлкен өнімділік 150 т/сағатқа жетеді. себілмелі өнімдер мен шикізаттардың көптеген түрлерін өлшеу əдетте сонымен қатар олардың қоспасын дайындаумен жəне сəйкесінше мөлшерлеумен байланысты. Бұл, мысалы, белгілі сұрыптағы ұнды алу алдында бидайдың бірнеше сұрыптарынан ұн тартуды дайындау, құрама жемді жасау, құрғақ құрылыс қоспаларын, асфальтты жəне бетонды өндіру. Мұндай мөлшерлегіштер көп компонентті деп аталады. Мөлшерлегіштердің тағы бір маңызды санаты - бөлшектеп өлшеу. Олар əртүрлі тағамдық немесе химиялық өнімдердің қатты немесе жұмсақ тарасын мөлшерлеу мен одан кейінгі қаптау үшін пайдаланылады. Дозалардың өлшемдері өте кең шекте өзгереді - бірнеше граммнан (шай, кофе, дəмдеуіштер) 1 тоннаға дейін («Биг бэг» типіндегі үлкен қаптар). Таразылық құралдың мұндай көптүрлілігі Ресейде туындаған өнеркəсіпің əртүрлі салаларының қажеттіліктерімен, ең алдымен, тағамдық, қайта өңдеу, металлургиялық, химиялық, құрылыс материалдары мен шикізатты, соңғы өнімді жəне технологиялық процесстердегі компоненттерді мөлшерлеу қажет басқа да өнеркəсіптегі қажеттіліктермен негізделген.

Динамометр (көне грекше: δύναμις — «күш» және μέτρεω — «өлшеймін») — күшті өлшеу үшін арнайы кұралдар - динамометрлер (грекше динамис – күш және метрео - өлшеймін) колданылады. Динамометрдің негізгі бөлігі серпімді деформацияның әрекет ету аралығында созылатын серіппе болып табылады. Серіппеге шкала бойымен жылжитын кәрсеткіш бекітіледі. Тігінен орналасқан серіппеге әр түрлі күш түсіре отырып,оның әр жолы қаншалыкты созылғанын шкаланың көмегімен анықтауға болады. Ол үшін алдымен серіппе шкаласы градуирленеді. Градуирлеу дегеніміз-құралды накты бөліктері бар шкаламен жабдыктау. Алдымен серіппе созылмаған кездегі кәрсеткіштің орны белгіленеді. Осыдан кейін оған 1Н күш түсіріледі. Түсірілген күш әрекетінен серіппе, мысалы, 1 см-ге созылған болсын. Гук заңына сөйкес серіппенің созылуы түсірілген күшке пропорционал екенін білеміз. Онда 2 см серіппе созылуына 2 Н күш, 3 см серіппе созылуына 3 Н күш сәйкес келеді. Осылайша градуирленген серіппе -динамометр көмегімен әр түрлі күштерді өлшеуге болады.

Динамометрдің бірнеше түрі бар. Қолдың Бұлшық етінің күшін өлшеу үшін қол динамометрі, тракторлардың, локомотивтердің тарту күшін өлшеу үшін арнайы динамометрлер пайдаланылады.

Бақылау сұрақтары

- Таразыға тарту принципін түсіндіріңіз.

- Аналитикалық таразылар құрылысы және олардың сезгіштігі деп нені айтамыз.

- Таразыға тарту әдістері туралы түсіндіріңіз.

- Динамометр түрлерін атаңыз.

№6 Дәріс

Тақырып. Уақытты өлшеуге арналған құралдар

- Уақытты өлшеуге арналған құралдар және олардың түрлері

- Секундомер. Метроном. Электрондық секундомер

Уақытты өлшеуге арналған құралдар көмегімен (6.1-сурет) ағымдағы уақыт немесе уақыт интервалдары анықталады. Уақытты өлшеуге арналған барлық құралдар уақытқа тəуелді физикалық процесспен өлшенетін уақытқа жатқызады. Уақытты өлшеуге арналған стационарлық құралдарда уақытты өлшеу қағидасы, құрылымы, жетектің түрі жəне габариттік өлшемдері орнату алаңына байланысты болады. Уақытты өлшеуге арналған жылжымалы аспаптар өлшеу нəтижелеріне үлкен əсер тудырмай өлшеу процессінде орын ауыстыруы мүмкін. Уақытты өлшеуге арналған механикалық аспаптар (одан əрі механикалық сағаттар қарастырылады) процесстердің ұзақтығын өлшеу үшін пайдаланылады.

6.1-сурет Уақытты өлшеуге арналған аспаптар.

Сағатты зауыт немесе механикалық сағаттарды қосу жəне өшіру электрмен орындалатын жағдайларда механикалық деп атайды.

Жеке меншік механикалық шамасы бар механикалық сағаттар. Құлағын бұрау механикалық, электрлік немесе қолмен орындалуы мүмкін. Механикалық автоматты түрде құлағын бұрау, мысалы, қол сағаттарда қолданылады. Қол қозғалса, инерциялық масса маятниктің қозғалысына əкеледі. Бұл ретте туындайтын момент жетекке беріледі. Қозғалтқыштың немесе электромагниттің көмегімен электрлік іске қосу негізінен стационарлық сағаттарда қолданысқа ие болады. Сағаттардың жетегі энергияны жинақтаушы жəне көзі болып табылады. Құлаған бұрағандағы үзілмелі кіретін энергия жетекпен жинақталады жəне қозғалтқыш механизм мен бағыт реттегішіне үздіксіз беріледі. Механикалық жетектер (орамдық жүйелер) гірлерді немесе арнайы жалпақ серіппелерді көрсетеді. Гірлік қозғалтқыштар стационарлық сағаттарда ғана қолданылады. биіктікке көтерілген h гірді зарядтау кезінде, əлеуетті энергияны жинайды Wn0T = mgh, мұнда m — гірдің салмағы, g – еркін құлаудың үдеуі. Жүктемені тісшелі дөңгелек немесе барабан арқылы таяқпен жылжытқан кезде, энергия қозғалтқыш дөңгелегіне жəне бағыт реттегішке ауыстырылады. Жетектің бұл жүйесі үшін айналдыратын моменттің тұрақтылығы мен құрылымының қарапайымдылығы тəн. Спиральді серіппесі бар жетек (серіппелі қозғалтқыш) сағаттың күйіне қарамастан жұмыс істейді. Кернеулі күйдегі спиральдық серіппе айналдыратын моментті түзеді (тұрақты екі жақты бекіту кезінде) M = Ebs3 /12/, мұнда Е — серпімділік модулі; b — серіппенің ені; s — серіппенің жуандығы; φ — айналдыру бұрышы; l — серіппенің ұзындығы. Сағаттың бағытын реттегіш механикалық осциллятордан, тірек дөңгелегінен жəне анкерден тұрады. Тербелістің тұрақты жиілігін ұстау үшін, осы механизмнің қозғалысы анкермен кезек-кезек тежеліп, қайтадан босатылады. Уақытты талап ететін деңгей - осциллятор. Осцилляторды толық қозғалту кезінде анкерлік дөңгелек бір тіске айналады. Анкерлік дөңгелек бағыт жетегімен жəне механизмімен тығыз байланысқан жəне ысқылаудан осциллятор энергиясының шығынын өтейді. Осцилляторлар ретінде маятникті жəне айналмалы жүйелер пайдаланылады. Маятникті айналмалы жүйелер 0,05-тен 0,5 Гц дейнігі жиілікпен тербеледі. Айналмалы тербелістік жүйелер 2,5- тен 5 Гц-ке дейінгі жиілікті диапазонда жұмыс істейді. Бағыт механизмі жетектің жүйесі, бағыт реттеушісі жəне индикация блогы арасындағы байланыстырушы деңгей болып табылады. Ол жетектені айналдыратын моментті беретін жəне индикация блогына айналу жиілігінің белгілі реттегішпен бағытын беретін бірнеше тісшелі берілістерден тұрады, ол бұл жиілікті жекелеген нұсқаулардың орын ауыстыруына түрлендіреді. Механикалық сағаттардағы уақыт индикациясы жылжымайтын циферблаттағы нұсқауыр көмегімен іске асырылады. Даталарды (күнді жəне айды) көрсету дисклердің көмегімен жүргізіледі. Арнайы құрылымдарда барабанды типтегі нұсқауырлар пайдаланылады. Механикалық сағаттардың арнайы құрылғыларын дыбыстық дабылдық құрылғы, соққылы механизм жəне уақыттың индикация жүйесін қосу блогы жатады. Дыбыстық дабылдық құрылғы жəне соққылық механизм өзіндік жетегі мен түсіру механизмі бар өзіндік деңгейлерді көрсетеді. Дыбыстық дабылдық құрылғылар ретінде сонымен қатар электрлік немесе электрондық жүйелер пайдаланылуы мүмкін. Секундомерлерде бөгеткіш құрылғы көмегімен уақыт аралығын өлшеу процессі қосылады жəне өшіріледі. Нұсқауырды қайтару орталық тісшелі дөңгелек көмегімен іске асырылады, ол батырмаға басқан кезде барлық нұсқауырларды нөлдік күйге қайтарады. 124 Секундомерлердің арнайы нұсқаларында уақыттың өлшенетін аралығын үзу немесе аралық интервалдарды өлшеу қамтамасыз етіледі. Механикалық сағаттар уақыттың өзіндік шамаларына ие болады.

Жеке меншік уақыттың механикалық шамасы бар электрлік сағаттар. Электрлік сағаттар уақытты өлшеуге арналған аспаптарды ұсынады, оларда ең кемінде функцияларды бірі - жетек, бағытты реттеу, индикация блогына энергияны беру немесе уақытты көрсету - электрлік элементтер мен құрылғылар көмегімен іске асырылады. Электрлік сағаттарда жетек энергияның электрлік жинақтаушылары көмегімен іске асырылады (батареялар, қорек көзінің төмен кернеуі желілері). Тербелістік жүйе ретінде айналмалы осцилляторлар немесе камертондар қолданылады, олар магнитті жұмсақ болаттан жасалған тісшелермен, тұрақты магниттен немесе катушкалармен жабдықталған. Осцилляторлар механикалық немесе түсіру механизмімен магниттік байланыспен байланысқан жəне оны тікелей жоғары көтереді. Тербелістік жүйеге энергияны беру осциллятордың өзімен реттеледі. Контактілік басқару кезінде энергияны беру ауыстырып қосылатын контактілер арқылы жүргізіледі. Олардың кемшілігі ең алдымен контактілердің механикалық тозуына негізделеді. Контактісіз реттеу кезінде энергияны беру ауыстырып қосатын транзисторлар көмегімен іске асырылады. Айналмалы тербелістік жүйелерді пайдалану кезінде жиілікті диапазон 5 Гц-тен төмен болады. Камертондар 300 Гц жуық жиілікпен жұмыс істейді. Энергияны беруге арналған камертондық жүйелерде камертоннан бағыт механизміне үлкен берілістік саны бар прецизиондық тісшелі беріліс қажет. Электрлік сағаттар кəсіпорындарда, мектептерде жəне т.с.с орнатылады. Негізгі сағаттарды дабылдық жүйемен, электрлік таймерлермен, өндірістік процесстерді басқаруға арналған дыбыстық дабылдық құрылғылары бар негізгі (басты) сағаттарды жалғау қажеттілігі туындайды. Электрлік сағат қондырғылары негізгі сағаттар мен бірнеше екіншілік сағаттардан тұрады. Негізгі жəне екіншілік сағаттар сымдардың өзіндік желісімен жалғанған. Негізгі сағаттар уақыттың бірдей интервалдары арқылы электрлік бұралады; олар гір немесе спиральдық серіппе көмегімен бағытталған маятникпен жабдықталған. Маятник 0,5-тен 1 Гц дейінгі жиілікте тербеледі. Бұл жиілік механикалық түрде сағат механизмінде редуцирленеді. Шаппа доңғалақ немесе жұдырықша көмегімен ток аударғышпен қосылады, 125 олар оң немесе теріс импульстарға тұрақты ток дабылын таратады. Бұл импульстер екіншілік сағаттарға түседі. Секундтық сағаттарды (1 с үшін қосылудың 1 импульс) жəне минуттық сағаттарды (1 минутта қосылудың 1 импульсі) ажыратқан жөн. Екіншілік сағаттар индикация жүйесін əрекетке келтіреді (беріліс арқылы қадамдық ауыстырып қосқыш көмегімен). Қызмет көрсетілетін екіншілік сағаттардың саны энегрияны тұтынумен жəне негізгі сағаттарды қосудың (ауыстырып қосудың) рұқсат етілетін ток күшімен шектеледі. Көптеген қондырғыларда бірнеше екіншілік сағаттарды аралық сағаттар басқарады. Осылайша, желі кернеуін кездейсоқ өшіру кезінде сағат тоқтамайды, ал автоматты түрде желіден зарядталатын батареялық қорек көзі қосулы болады. Сонымен қатар желі кернуі автоматты түрде ажырау кезінде автоматты түрде қосылатын аккумуляторлық қорек көздері белгілі.

Бақылау сұрақтары

1. Ғылым мен техниканың қандай облыстарында уақытты өлшеу қажет болады?

2. Уақыттың қандай шамалары, бірліктері жəне эталондары бар?

3. Әртүрлі сағаттармен уақытты өлшеу кезінде қандай қателіктер туындайды?

4. Тербелмелі жəне тербелмейтін жүйесі бар уақыт шамасының жіктелімін келтіріңіз.

5. Тербелмелі жүйесі жоқ уақыттың қандай шамалары бар? Олардың артықшылықтарын, кемшіліктерін жəне қолданылу салаларын көрсетіңіз.

6. Өзіндік механикалық жəне электрлік уақыт шамалары бар сағаттардың қандай түрлері бар?

7. Уақыттың өзіндік механикалық шамасы бар электрлік сағаттардың жұмыс істеу принципі неге негізделген?

8. Электрлік қондырғылар деген не? Негізгі жəне екіншілік сағаттар қандай қызметті орындайды?

№7 Дәріс

Тақырып. Оқыту тәжірибелері

- Модельдік эксперименттер

- Сұлбалар. Графиктер. Кестелер

- Эксперимент нәтижелерін жазу

- Аналогтық тәжірибелер

- Компьютерік моделдеу

Ғылыми зерттеулерде бақылаудан немесе тәжірибелерден алынған мәліметтердің аз сандарында негізделген болжамдардың - гипотезалардың көп мағынасы бар. Ұсынылған гипотезаларды тез және толық тексеру арнайы тәжірибелер арқылы орындалады. Гипотезаларды тұжырымдап, олардың дұрыс екенін тексеру үшін аналогиялар, яғни екі объекттің дербес ұқсастығы туралы пікірлер қолданылады. Гипотезалар әдетте практикада тексерілетін ғылыми пікірлерге ұқсастығы бойынша жасалады. Сонымен, аналогиялар гипотезалары тәжірибемен байланыстырады. Нақты ортаны суреттейтін гипотезалар мен аналогиялар көрнекілік болып, сонымен бірге зерттеуге ыңғайлы логикалық сұлбалар түрде көрсетілуі керек. Пікірлер мен логикалық құрастыруларды жеңілдетіп, құбылыстар табиғатын анықтайтын тәжірибелерді өткізуге мүмкіндік беретін логикалық сұлбалар модельдер деп аталады. Басқа сөзбен айтқанда, модель дегеніміз нақты объектті орынбасатын объект. Осындай объект моделін құрастыру процесін модельдеу деп атайды. Модельдеу нақты объекттің қасиеттерін орынбасар объект көмегімен зерттеуге мүмкіндік береді.

Модельдеу - әртүрлі процестер мен құбылыстарды зерттеуге қолданатын көп тараған әдіс. Процестердің күрделілігі процестің өтуін анықтайтын параметрлерінің көп санымен, параметрлер арасындағы әртүрлі өзара байланыстар және өзара әсерлермен анықталады. Біздер зерттеулерді жеңілдету мақсатымен осындай ақпараттар көлемін азайтуға, таңдалынатын мүмкіншіліктер санын шектеуге тырысамыз. Бұл мақсатқа жету үшін процестерді зерттеуге модельді яғни зерттелетін процестің қажетті бағытта шектелген бөлек сипаттамаларын бейнелейтін қарапайымдалған жүйені қолданамыз. Берілген құбылыс, процесс немесе техникалық жүйені тікелей зерттеу орнына модель деп аталатын басқа құбылысқа, процеске немесе техникалық жүйеге көшу модельдеудің мәнісі болып табылады. Осындай көшудің негізгі мақсаты – зерттеуді жеңілдету, біздерге керекті шамаларды анықтауға қол жеткізу, зерттелетін құбылыстарды жасанды жаңадан өңдеу.

Сонымен, берілген объекттің барлық немесе кейбір қасиеттерімен сәйкес келетін қасиеттері бар кез келген объектті берілген объекттің моделі деп атаймыз. Нақты объектте өткізуге қиын немесе ыңғайсыз қымбат болатын зерттеулерді өткізу үшін модель жасалады.

Модельді жасаудың кейбір мақсаттары мен негізгі зерттеу түрлерін белгілеуге болады:

-   мәнін түсіну құралы ретінде модель айнымалылардың өзара байланыстарын, олардың уақыт бойынша өзгеру айырмашылықтарын, маңызды заңдарын анықтауға мүмкіндік береді. Модельді жасаған кезде зерттелетін объекттің құрамы түсінікті болады, маңызды себеп-салдар байланыстары анықталады. Модельді құрастырған кезде бірте-бірте модельге қойылатын талаптар қөзқарасы жағынан бастапқы объекттің қасиеттері маңызды және маңызды емес деп бөлінеді. Бастапқы объект жұмысының біздерге қажетті қасиеттеріне қатыс болатын ерекшеліктері ізделінеді. Белгілі мағына жағынан ғылыми қызмет табиғат құбылыстарының модельдерін құрастырудан және зерттеулерден тұрады;

-   болжау құралы ретінде модель объекттің жүріс-тұрысын болжауды үйреніп, әртүрлі модель басқару нұсқаларын сынап, оны басқаруға мүмкіндік береді. Әдетте нақты объектілермен тәжірибе өткізу ыңғайсыз, кейбір кезде қауіпті немесе кейбір себептерден - тәжірибе ұзақтығы, объекттің бүлінуі немесе жойылу қауіп-қатерінен, нақты объекттің жоқтығынан (мысалы, ол әлі жобалануда) мүмкін емес;

-   құрастырылған модельдерді параметрлердің оптималды қатынастарын табуға, кейбір ерекше режимдерін зерттеуге қолдануға болады;

-   кейбір кезде модель бастапқы объектіні оқыту мақсатымен орын басады, мысалы, персоналды нақты жағдайдағы жұмысқа дайындағанда тренажер ретінде немесе виртуалды зертханада зерттелетін объект ретінде қолдануда. Орындалатын модульдер түрінде жасалған модельдер басқару жүйелерді стендтерде зерттегенде басқару объектілердің имитаторлары ретінде қолданылады, жобалаудың бастапқы кезеңдерінде болашақ аппаратты жасалатын басқару жүйелердің өзінің орнын басады.

Модельдерді жағдайға байланысты екі топқа бөлуге болады: материалды және идеалды; сондықтан заттық және абстрактты  модельдеуді қарастыруға болады. Заттық модельдеудің негізгі түрлері физикалық және аналогты модельдеу болып табылады. Нақты объектке оның үлкейтілген немесе кішірейтілген көшірмесі сәйкес қойылса, модельдеуді (макеттеуді) физикалық деп атайды. Бұл көшірме ұқсастық теориясы негізінде зерттелетін құбылысты сипаттайтын негізгі саңдардан алынған ұқсастық критерийлер бойынша жасалады, сондықтан модельде қажетті қасиеттер сақталынды деуге болады. Физикалық модельдерде белгілі зерттеуге қажетті бастапқы объекттің геометриялық пропорцияларынан басқа да қасиеттері сақталынады (мысалы, объект материалы немесе бояу гаммасы). Мысалы, ұшақты жобалаған кезде аэродинамикалық қасиеттері бірдей болатын оның макеті жасалады. Физикалық модельді жасағанда келесіні есепке алу керек: нақты жүйеге қарағанда талдаудың қуатты әдістерін қолдануға мүмкіндік беретіндей модельмен жұмыс істеу қарапайым және қауіпсіз болуы керек, Қарапайым жүйелер үшін (мысалы, гидравликалық немесе бірфазалы жылулық жүйелер) ұқсастық принципі және физикалық модельдеу өзін дәлелдейді, себебі критерийлер сандары шектелген болады. Физикалық модельдеудің негізгі кемшілігі – объекттің әр нұсқасына өзінің моделін жасау керек, бұл жағдай материалды ресурстарын және жұмыстың көп көлемін талап етеді. Сонымен физикалық модельдеуді қолданудың аймағы шектелген, сондықтан күрделі жүйелерді зерттеудің негізгі әдісі математикалық модельдеу болып табылады.

Аналогты модельдеу бастапқы объектті басқа физикалық табиғаты бар, бірақ жүріс-тұрысы бастапқы объектісімен бірдей болатын объектпен алмастыруда негізделген. Мысалы, тербелістер мен резонансты зерттегенде механикалық жүйелер заңдылықтарын, сонымен бірге электр тізбектерін қолдануға болады. Аналогты модельдеуде орынбасу объектте керекті ерекшеліктерін көріп, оларды дұрыс түсіну өте маңызды. Физикалық және аналогты модельдеу зерттеудің негізгі әдісі ретінде модельмен тәжірибе жасауды талап етеді, бірақ бұл тәжірибе бастапқы объекттегі тәжірибеден тартымды болады. Кезінде аналогты есептеу машиналары кең қолданылған. Олардың көмегімен модельдеу өткізу электр құбылыстарының басқа физикалық табиғаты бар құбылыстармен ұқсас болуында негізделген. Мысалы, электр тізбектегі тербелістер ракетаның бұрыш тербелістеріне ұқсас, ал электр тізбекпен тәжірибелерді өткізу арзан және қауіпсіз (ұшып баражатқан ракетаға қарағанда). Аналогты машиналарда жаңадан өңделетін электр тербелістерді арнайы аспаптармен – осцилографтармен бақылап, модельдің жүріс-тұрысын «көруге» болады.

Идеалды модель дегеніміз -  нақты немесе елестететін объектілердің абстрактты бейнелері. Идеалды модельдеуді екі түрге бөледі: интуитивті және таңбалы. Қолданатын модель болғанымен, оны бейнелей алмай, бірақ оның көмегімен қоршаған ортаны болжап немесе түсініктіру өткізсе, интуитивті модель туралы әңгімелегеніміз. Осы мағынада әр адамның өмірлік тәжірибесі оның қоршаған ортасының моделі деп есептеуге болады. Әртүрлі жағдайда адам миы шешім қабылдау есебін қалай шешетінін біз әлі білмейміз.

Модель ретінде белгілерді немесе символдарды: сұлбалар, графиктер, сызбалар, әртүрлі тілдердегі мәтіндер, сонымен бірге формалды, математикалық формулалар және теорияларды қолданатын модельдеу таңбалы модельдеу деп аталады. Таңбалы модельдеуге міндетті түрде қатынасатын интерпретаторы болуы керек (әдетте адам болады). Сызбалар, мәтіндер, формулалардың өз бетінше ешқандай мағынасы жоқ, оларды түсінетін және күнделікті қызметінде қолданатын біреу болуы керек. Таңбалы модельдеудің маңызды түрі математикалық модельдеу болып табылады. Объекттердің физикалық табиғатынан дерексіздендіріп, математика идеалды объекттерді оқиды. Математикалық модельдеу табиғат заңдарының саны шектеулігінде және ұқсастық принциптерінде негізделген. Яғни басқа сөзбен айтқанда әртүрлі физикалық табиғаты бар құбылыстар бірдей математикалық тәуелділіктермен бейнеленулері мүмкін. Мысалы, дифференциалдық теория көмегімен аталып кеткен электр немесе механикалық тербелістерді жалпы түрде оқуға, сонан соң алынған білімдерді белгілі физикалық табиғаты бар объектті зерттеуге қолдануға болады.

Математикалық өрнектермен немесе алгоритмдермен формалданған жүйе бейнеленуі математикалық модельдеу деп аталады. Кез келген физикалық шамалардан тұратын математикалық өрнекті процестің математикалық моделі ретінде қарастыруға болады. Физикалық модельдеуге қарағанда математикалық модельдеу оригиналдың тек қана математикалық бейнелеуі бар және математикалық өрнектермен байланысқан параметрлерін зерттеуге болады. Сонымен бірге зерттелетін процестің физикасы сақталмайды, бір теңдеулер табиғаты жағынан әртүрлі құбылыстарды бейнелеуге мүмкіндік беріп, объекттің жүріс-тұрысын толық бейнелемей, оның бөлек функционалды байланыстарын табуға мүмкіндік береді. Сонымен, нақты объекттің математикалық моделі деген берілген физикалық объектке сәйкес қойылған математикалық объект деуге болады. Әрине, нақты физикалық байланыстарды көрсететін математикалық тәуелділіктерді анықтайтын өрнектер белгілі болу керек. Келешекте біздер тек қана математикалық модельдер туралы әңгімелейміз.

Математикалық модельдеудің маңызды түрі – компьютерлік модельдеу. Әртүрлі қызмет бағдарламаларды қосындылап (мысалы, уақыт бойынша сурет немесе графиктерді салатын), математикалық модельдің бағдарламалық іске асырылуы компьютерлік модель деп аталады. Компьютермен қабылданып, онымен интерпретацияланса, компьютерлік модель физикалық модельдің қасиеттерін білдіреді. Компьютерлік модель физикалық құрылғы ретінде сынақ стендтер, тренажерлар, виртуалды зертханалар құрамына кіруі мүмкін. Бұл модельдің арнайы түрі, өзінде абстрактты және физикалық қасиетттерін қабылдайтын, көп деген пайдалы мүмкіндіктері бар. Солардың ішіндегі бастысы – модельді жасау және өзгерту өте қарапайым процесс болып табылады. Сонымен бірге алынатын нәтижелерінің дәлдіктері өте жоғары және модельдердің функционалды қүрделі болатынын атап кету керек. Сондықтан, қазірде модельдеу деп әдетте компьютерлік модельдеуді атайды.

Математикалық модельді құрастыру физика, химия, биология пәндерінен белгілі заңдарды қолданумен орындалады. Алынған модельді аналитикалық жолмен зерттеуге болады, бірақ көбінесе оны орындайтын бағдарлама дайындалады. Компьютерлік модельдеудің бастапқы қадамдарында осы бағдарламалар жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерде жасалған, ол кезде қолданылатын бағдарламалау технологиялар модельдерді жасауға өте көп уақытты талап ететін. Қазірде математикалық модельді модельдеу бағдарламаға түрлендіру процесін автоматтандыратын модельдеуге арналған көп деген жүйелер, модельдеу пакеттер өңделген.  Қазіргі пакеттерді қолданушының көзқарасы жағынан компьютерлік модельді құрастыру негізінде модельдің математика тіліндегі бейнелеуін қолданылатын жүйенің тіліне көшіруге және ұсынылған сандық әдістердің ішінен керектісін таңдауда тұрады.

Математикалық модельдерге қойылатын талаптар: дәлдік – бұл қасиет модель көмегімен болжанған объекттің параметрлерінің мәндері ақиқат мәндермен сәйкестігінің дәрежесін көрсетеді; компьютер уақытының шығындарының тиімділігі; универсалдық яғни біртекті объектілер топтарына анализдеуге қолдануға болатындығы.

Бақылау сұрақтары

- Модельдік эксперименттер деп нені айтамыз.

- Эксперимент нәтижелерін жазуды түсіндіріңіз.

- Аналогтық тәжірибелер деген не?

- Компьютерік моделдеу деп нені айтамыз?

№8 Дәріс

Тақырып. Электр өлшеуіш аспаптардың классификациясы

- Тікелей өлшеуге арналған аспаптардың өлшеуіш механизмдері

- Ток күшін және кернеуді тікелей өлшеуге арналған аспаптар

- Амперметр, вольтметр және олардың өлшеу шегін ұлғайту тәсілдері. Шунт. Қосымша кедергі

Электр өлшеуіш аспаптар  атқаратын міндетіне  немесе аспаптан алынатын физикалық шамасына сәйкес, өлшеуіш аспаптарын мына түрлерге жіктеуге болады:

  - Амперметр — электр тоғының күшін өлшеуге арналған;

  - Вольтметр  — электр кернеуін өлшеуге арналған;

  - Омметр —электр кедергіні өлшеуге арналған;

  - Мультиметрлер (тестерлер, авометрлер) — аралас аспаптар;

  - Частотометр —электр тоғының тербелісінің жиілігін өлшеуге арналған;

  - Ваттметр және варметр— электр тоғының қуатын өлшеуге арналған

  - Электрлік Счётчиктер — тұтынылған электр энергиясын өлшеуге арналған

Сондай-ақ, аспаптар басқа да белгілері бойынша жіктеледі:

  - Тағайындалуы бойынша — өлшеуіш аспаптар, өлшеу түрлендіргіштері, өлшеу қондырғылары мен жүйелері, қосымша құрыллары және т.б.;

  - Өлшеу нәтижесін көрсету әдісі бойынша— көрсетуші және тіркеуші;

  - Өлшеу әдісі бойынша — салыстыру аспаптары және тіуелсіз бағалау аспаптары;

  - Қолдану әдістері бойынша және  конструкциясы бойынша — қалқандық (қалқанла немесе панельде орнатылады), тасымалы және  стационарлық;

  - Жұмыс принципі бойынша:

      - электромагниттік;

      - магнитоэлектрлік;

      - электромеханикалық;

      - электродинамикалық;

      - электростатикалық;

      - ферродинамикалық;

      - индукциялық;

      - магнитодинамикалық

    - электрондық;

    - термоэлектрлік;

    - электрохимиялық.

Электр өлшеу құрылғылары энергетикада, байланыста, транспортта, ғылыми зерттеулерінде, медицинада және тұрмыстық қажеттіліктерде кеңінен қолданылады. Электрлік емес шамаларды электрлік шамаға түрлендіруге арналған арнайы датчиктерін қолданған өлшеу аспаптарының өлшеу шегінің қолданыс диапозонын  кеңейтуге мүмкіншілік береді.

Амперметр

Амперметрді жалғау әдісі                                   Айнымалы ток амперметрі

Амперметр (ампер + метр (греч.) μετρέω — өлшеймін) — ток күшін өлшеуге арналған, өлшем бірлігі Ампер. Амперметр  шкаласы  аспаптың өлшеу шегіне сәйкес микроамперлерде, миллиамперлерде, амперде  немесе килоамперде көрсетеді. Амперметр электрлік  тізбектің  ток күшін өлшеуді қажет ететін  бөлігіне тізбектеліп жалғанады. Сондықтанда амперметрдің ішкі кедергісі неғұрлым кіші болса, соғұрлым зерттелетін обьектіге аспаптың әсер етуі төмен және өлшеу дәлдігі де жоғарылақ болып келеді.

Аспаптың  өлшеу шегін ұлғайту мақсатында  амперметр шунтпен (тұрақты және айнымалы ток  тізбегі үшін ) , ток трансформаторымен  (тек айнымалы ток тізбегі үшін) немесе магниттік күшейткішпен (тек тұрақты ток тізбегі үшін)  жабдықталуы тиіс.

Вольтметр

Екі санды вольтметр:                                               Айнымалы ток вольтметрі    модель, ал жоғарғысы – коммерциялық

төмендегі  -  Берлин техникалық

университетінің студенттері

қолдан   жасап    жинаған.

Вольтметр  (вольт + (греч. ) μετρεω өлшеймін) — электр тізбектегі  ЭҚК немесе кернеуді өлшеуге (анықтауға) арналған  өлшеуіш аспап. Тізбекте жүктемеге немесе электр энергия көзіне параллель жалғананды. Идеалды вольметр шектеусіз үлкен ішкі кедергілі  болуы тиіс. Сондықтанда, вольтметрдің  ішкі кедергісі неғұрлым көп болса, соғұрлым аспаптың әсері де өлшенетін обьектіге әсері төмен және өлшеу дәлдігі де ұлғая түседі.  Аз мөлшерлі кернеулер вольтметрлерді тікелей жалғау арқылы өлшенеді де, ал үлкен кернеулер қосымша кедергінің көмегімен өлшенеді. Қосымша кедергі ретінде вольметрге тіркес жалғанатын резистордың кедергісі пайдаланылады.

Вольтметрлер кернеуі өлшенетін элементке немесе тізбекке параллель жалғанатындықтан, олармен жүретін тоқ тізбектің тоғына әсер етпейтіндей аз болуы керек. Осы себепті вольтметрдің ішкі кедергісі өте үлкен етіп жасалады. Бұл вольтметрдің тұтынатын қуатына да әсер етеді: кедергісі өскен сайын вольтметрдің тоғы азаятындықтан, оның қуаты да азаяды.

Ваттметр

Тұрақты және айнымалы тоқ тізбектерінде қуатты, әдетте, электродинамикалық ваттметрмен өлшейді. Ваттметрдің тоқтық орамасы онымен қуаты өлшенетін элементтің тоғы жүретіндей етіп тіркес жалғанады да, кернеулік орамасы элементтің кернеуіне жалғанады. Қуаты өлшенетін элементтің кернеуі мен тоғының шамасына байланысты ваттметрдің кернеулік және тоқтық орамаларының өлшеу аралықтары реттеліп отырады. Кернеуі және тоғы үлкен айнымалы тоқ тізбектерінде ваттметрлер өлшеуіштік трансформаторлар арқылы жалғанады. Үш фазалы тізбектерде активті қуат бір, екі немесе үш ваттметрмен өлшенеді. Үш фазалы тізбектерде реактивті қуат ваттметрлермен немесе әдейі жасалған аспаптармен (варметрлермен) өлшенеді. Реактивті қуатты ваттметрмен өлшеу үшін оны кернеуі мен тоғының фазалық ығысуы sinφ= cos(π2-φ) шартын қанағаттандыратындай етіп жалғау керек.

Бақылау сұрақтары

- Тікелей өлшеуге арналған аспаптардың өлшеуіш механизмдері туралы түсіндіріңіз.

- Ток күшін және кернеуді тікелей өлшеуге арналған аспаптар туралы айтыңыз.

№9 Дәріс

Тақырып. Ток күшін және кернеуді өлшеуге арналған аспаптар

- Ток күшін және кернеуді өлшеу үшін салыстыру аспаптары.

- Өлшеуіш трансформаторлар.

- Электр қуатын және энергиясын өлшеу.

Ток көздері. Ток көзінің ролі өткізгіштерде электр өрісін тудыру және оның болып тұруын қамтамасыз ету болып табылады, оның әсерінен зарядталған бөлшектер орын ауыстырады, яғни электр тогы жүреді.

Студенттерге ең жалпы түрде ток көзінде болатын  процестер    жайында түсінік беру әбден мүмкін, сонда ғана оның ролі айқынырақ бола түседі. Кез- келген ток көзінде араларында тарту күштері әсер ететін оң және теріс зарядталған бөлшектерді бөлуге сәйкес жұмыс атқарылады. Бұл жұмысты табиғаты электрлік емес, тосын күштер  (бұл терминді енгізу керек) деп аталатын күштер атқарады.

Ток көздерінің полюстері арасында электр өрісі туады. Полюстерді өзара металл өткізгішпен қосқанда, онда электр өрісі өткізгіште де пайда болады. Осы өрістің әсерінен өткізгіште бар еркін зарядталған бөлшектер — электрондар ток көзінің теріс полюсінен оң полюсіне қарай козғала бастайды, нәтижесінде өткізгіште электр тогы пайда болады.

Әрі қарай түрлі ток көздерін оқып үйренуге көшеді. Электрофор машинасы, термоэлемент және фотоэлемент жөнінде мағлұмат беру үшін айтылады да, олардың құрылысына тоқталмайды, бірақ демонстрациялап көрсетіледі. Фотоэлемент ретінде ең дұрысы жартылай өткізгішті фотоэлементті пайдаланған жөн. Термоэлементті темір мен константан сымнан данындауға болады. Қарастырылатын мәселеге оқушыларды қызықтыра түсу үшін фотоэлементтер ток көздері ретінде Жердің жасанды спутниктерінде радиостанциялардың жұмысын қамтамасыз етеді. Термоэлементтердің тағы да бір қолданылуымен олар электр термометрмен температураны өлшеу кезінде танысады, ал келешекте термоэлементтердің өндірістік энергия көздері ретінде қолданылуы ықтимал.

Химиялық энергия көздері анағүрлым толығырақ қарастырылады. Гальвани элементін демонстрациялау үшін әлдеқашан қолданудан калған Вольт элементін емес, мүсәтір немесе ас тұзының судағы ерітіндісіне батырылған мырыш пластинасы мен көмір таяқшасын қолданған ыңғайлырақ. Кернеуі 1 В осындай элементтен жанған лампы, Вольт элементінен жанғандағыға қарағанда жаман жанбайды. Егер мұғалімнің колында 1 В лампы болмаса, ал 3,5 В лампы нашар кызатын болса, онда екі элементті тізбектеп қосуға болады. Оқушыларға тек арнайы реактивтерді ғана емес, кәдімгі ас тұзын пайдалануға да болатындығы әсер қалдырады. Тәжірибені көрсете отырып, гальвани элементінде құрамы әр түрлі химиялық электродтардың болатынын, оның біреуі ерітіндімен әрекеттесе алатынын міндетті түрде айтып өту керек.

Әрі қарай аккумуляторды оқып үйренуге көшеді. Күкірт қышқылының 10 проценттік ерітіндісіне батырылған екі қорғасын пластинасынан жасалған «аккумуляторды» көрсетеді. Пластина қысқыштарына төменгі вольтты (1 В-қа арналған) лампыны қосып, оның жанбай тұрғандығына, ендеше, әзірге кұрастырылған аккумулятор ток көзі бола қоймағандығына көз жеткіземіз. Оны зарядтау керек. Зарядтаудың мәнісі аккумулятор арқылы электр тогын өткізу болып келеді, бұл жағдайда пластинканың химиялық құрамы өзгеріске түсетінін және уақытша болса да, оның химиялық элемент болып табылатынын түсіндіреді. Пластина кысқыштарын (реостат арқылы) тұрақты ток көзіне (мысалы, түзеткішке) шамалы уақытқа (2—3 мин) қосып кояды. Электродтарды ерітіндіден шығарып алып, олардың бірінің қоңыр түсті болғандығын көрсетеді де, қайтадан лампының ұштарына қосқанда, ол жанады. Әрі қарай аккумуляторды ток тізбегіне қосқанда пластинканың құрамы қайта орнына келеді де, аккумулятордың ток көзі болудан қалып, оны қайта зарядтау керектігін айтады. Химиялық құрамы басқаша.І жұмыс  істеу принципі жағынан  осындай  аккумулятордың  барын айтады.  Оқушыларға сілтілі және қышқылды  аккумуляторларды] демонстрациялап көрсетеді.   Мектепте   токқа   байланысты жұмыс істелетін лабораториялық жұмыс жағдайы аккумулятормен істелсе, онда бұл жерде міндетті түрде аккумуляторды пайдаланудың ережелері жөнінде айта кету керек.

Аккумулятордың жұмыс істеу принципін электролизге арналған жиынтығының көмегімен көрсетуге болады.

Студенттер ток көзінің өткізгіштерде электр өрісін туғызатындығын, оның әсерінен өткізгіштердегі зарядталған еркін бөлшектердің (мысалы, металдардағы электрондардың) қозғалысқа келетіндігін айқын түрде елестете алу керек. Ток көздері әр түрлі болады, олардың қай-қайсысында болмасын энергияның әйтеуір бір түрі электр энергиясына айналады.

Электр   тогының күшін амперметрмен (миллиампермен, микроампермен)  арқылы өлшейді, оны  тізбекке R  кедергілі  резистормен   тізбектей  жалғайды. Амперметр кедергісі  тізбек  кедергісінен  көп есе кем  болуға  тиіс. Прибор  өзі  өлшейтін   шамадан  артық  тоқ күшін  өлшеу  үшін, яғни боның  өлшеу  шегін  арттыру үшін, амперметрге  шунт R ш   қосады ,   суретте  ол  пунктирмен  көрсетілген.

Кедергілердің параллель  жалғауын өлшеу аспаптарында  (20.1-сурет) шунт ретінде қолданады.

а-сурет

Шунт – белгілі бір  амперметрдің  өлшеу шегінен   асатын   ток күшін өлшеу мақсатымен  амперметрге  параллель жалғанатын   кедергісі.

,

мұндағы - амперметрдің ішкі кедергісі.

белгісіз кедергіні дәл өлшеу үшін, әдетте Уитстон көпірі қолданылады.

20.2-сурет

Белгілі  ,  және  кедергілерінің  мәндерін өзгерте отырып, гальванометр арқылы өтетін  токтың мәні нольге тең болуына қол жеткізеді  (). Сонда

, немесе .

Шунт  деген – сым резистор, оны  приборға  параллель жалғайды. Сонда  өлшенетін  ток күштерінің қосынды сына  тең  болад ы. Iөлш шунт R ш    пен прибор   арқы лы  өтетін  ток  күштерінің  қосынды сына  тең  болады

I= Ia + Iш

Амперметр және оның жұмыс істеу принципі. 1948 ж. өткізілген өлшеуіштер мен таразылар жөніндегі халықаралық конференцияның шешімі бойынша ток күшінің бірлігін анықтаудың негізіне тогы бар екі өткізгіштің өзара әсерлеу құбылысы алынған болатын. Осыны алғаш рет француз физигі және математигі Ампер Андре Мари ашқан болатын. Ол электрлік және магниттік құбылыстар арасындағы байланыс туралы тұңғыш теория жасаған және Ампер магнетизм табиғаты жөніндегі гипотезаны ұсынды, физикаға «электр тогы» деген ұғымды енгізді.

Осыдан кейін ток күшінің бірлігі және ток күшін өлшейтін құралды француз ғалымы Ампердің құрметіне ампер (А) деп аталған. Амперметр – ток ток күшін өлшеуге  бейімделген  гальванометрдің өзі. Ол, тізбекке қосқанда тізбекте ток күші ешбір өзгермейтіндей болып жасалған.

Ток күшін өлшегенде амперметрді тізбекке сол күші өлшенетін прибормен тізбектей қосады.Ток көзінен және бірінің ұшы екіншісінің басымен жалғастырылған бірқатар өткізгіштерден құралған тізбектің барлық бөліктерінде ток күші бірдей болады. Бұлай болатын себебі, тізбек өткізгіштерінің кез келген көлденең қимасы арқылы 1с ішінде өтетін заряд бірдей. Тізбекте ток барында оның өткізгіштерінің ешбір жерінде де заряд жиналмауы, бұл бейне бір құбыр арқылы су аққанда, оның жеке бір бөліктерінде су іркіліп жиналмайтынына ұқсас болады.

Сондықтан ток күшін өлшегенде амперметрді тізбектей жалғастырылған өткізгіштерден құралған тізбектің кез келген жеріне қосуға болады, өйткені мұндай тізбектің барлық нүктелерінде ток күші бірдей болады.

Ток күші – электр тізбегінің аса маңызды сипаттамасы. Электр тізбектерімен жұмыс жасағанда мынаны естен шығармау керек: адам организміне қауіпсіз болып саналатын ток күші 1 мА-ге дейінгі ток: Күші 100  мА-дан  артық ток организмге ауыр зақым келтіреді.

Әрбір амперметр қандай да  бір ең көп деген ток күшіне арналып жасалады да, одан асуға болмайды, өйткені прибор бүлініп қалуға мәжбүр.

Амперметрдің құрылысы. Магнит өрісінің тогы бар контурға бағдарлаушы әсерін магнит – электрлік жүйелердің электр өлшеуін приборларға – амперметр мен вольметрлерде қолданылады.

Магнит электрлік жүйенің өлшеуіш приборы былай құрылған. Тілше (4) бекітілген тік төртбұрыш пішінді жеңіл алюминий рамаға катушка оралған. Рама екі жарты өске 00' бекітілген. Тепе-теңдік жағдайда оны екі жіңішке спираль серіппе – теңдік күйге қайтаратын серіппе тарапынан болатын серпінділік күші тілдің тепе–теңдік күйден ауытқу бұрышына пропорционал. Катушканы тұрақты магнит полюстерінің арасына орналастырды, ал мұның ұштары осы жағдайда лайықтап жасалған.

Катушканың ішіне жұмсақ темір (1) цилиндр орналастырылған. Мұндай конструкция катушка орамы тұрған аймақта магнит индукциясы сызықтарының радиал бағытта өтуіне қамтамасыз етеді. Осының нәтижесінде катушка қалай орналаса да магнит өрісі тарапынан оған әсер ететін күштер ең үлкен шамасына кетеді де, ток күші өзгермейтін болғанда, ол тұрақты болады және векторлары күштері кескіндейді, ол күш катушкаға магнит өрісі тарапынан әсер етеді және катушканы айналдыратын күштер моментін тудырады. Тогы бар катушка, серіппе тарапынан болатын серпімділік күші, магнит өрісі тарапынан рамаға әсер етуші күштен теңгерілмегенше  бұрыла береді. Ток күшін екі есе арттырып, оның тілі де екі есе бұрышқа бұрылғанын байқаймыз. Бұдан катушкаға магнит өрісі  тарапынан әсер етуші күш ток күшіне тура пропорционал екенін көреміз.

Осыған негізделіп, прибор градуирленген болғанда, катушканың бұрылу бұрышына қарап–ақ ток күшін анықтауға болады.

Ол үшін ток күшінің өзміз білетін мәндері тілдің қандай бұрылу бұрышына сәйкес келетінін біліп алу керек.

Трансформатор. Трансформатор - (латынша transformo – түрлендіремін) – техникада энергияның немесе объектілердің кейбір қасиеттерін, пішінін, түрін өзгертуге, түрлендіруге арналған құрылғы. Электр энергиясының физикалық сипаттамаларын өзгертуге арналған трансформатор электрлік трансформатор деп аталады. Мұндай трансформатордың жұмысы электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Электрлік трансформаторды тұңғыш рет 1876 жылы орыс ғалымы П.Н.Яблочков пайдаланды. Ал 1890 жылы  М.Доливо – Дбровольский үш фазалы трансформаторды ойлап тапты. Электрлік трансформатордың құрамына бір бірінші реттік орам (БРО) немесе бірнеше екінші реттік орам (ЕРО) және ферромагнитті өзекше енеді.

Барлық орамдар өзекшеде орналасады әрі олар өзара индуктивті байланыста болады. Егер бірінші реттік орамның біраз бөлігі екінші реттік орамның қызметін (немесе керісінше) атқаратын болса,онда мұндай трансформатор автотрансформатор деп аталады. Бірінші реттік орамның ұштары (трансформатордың ену контактісі) айнымалы кернеу көзіне, ал екінші реттік орамның ұштары тұтынушыларға жалғанады. Бірінші реттік орамдағы айнымалы ток трансформаторы өзекшесінде айнымалы магнит ағынын тудырады.Мұның нәтижесінде бірінші реттік орам мен екінші реттік орамда  электр қозғаушы күштері пайда болады.

Қатынасы трансформациялау коэффициенті деп аталады.    Шартын қанағаттандыратын трансформатор жоғарылатқыш трансформатор, ал шарты  орындалатын трансформатор төмендеткіш трансформатор деп аталады.

Электр энергиясын тарататын желілерде күш трансформаторы пайдаланылады. Олар электр станциясынан шығатын 10-15 ке кернеуді 220-70-50 кв-қа дейін жоғарылату нәтижесінде аспалы желілер арқылы электр энергиясын мыңдаған шақырымға жеткізуге мүмкіндік береді. Энергияны тұтынатын орындарда жоғарғы кернеу күш трансформаторы көмегімен төменгі кернеуге қайта түрлендіріледі. Қуатты күш трансфоматорларының пайдалы әсер коэффициенті 98-99 %-ке дейін жетеді. Олардың орамдары мыстан, ал өзекшелері қалыңдығы 0,5-0,35 мм электротехникалық болаттан бір-біріне беттестіру жолымен жасалады. Өзекше мен орамдарды салқындату үшін оларды маймен толтырған арнаулы ыдысқа орналастырады. Мұндай трансформаторлардың ауамен, сумен салқындатылатын түрлері де бар.

Күш трансформаторынан басқа жоғары кернеуді және токты өлшеуге арналған өлшеуіш трансформатор, кернеу трансформаторы, ток трансформаторы, синусоидалы кернеуді импульсты кернеуге түрлендіретін ПИК трансформатор, импульсты трансформатор т.б. болады. Жоғарғы жиілікті кернеуді түрлендіруге арналған трансформатордың өзекшесі болмауы мүмкін немесе ол магнитті диэлектриктен жасалады. Радиотаратқыштарда пайдаланылатын  мұндай трансформаторлардың  қуаты жүздеген квт-қа жетеді .

Бақылау сұрақтары

- Ток күшін, кернеуді өлшеуге арналған қандай салыстыру аспаптарын білесіз?

- Өлшеуіш трансформаторлар дегеніміз не?

- Электр қуатын және энергиясын өлшеу әдістерін түсіндіріңіз.

№10 Дәріс

Тақырып. Кедергілерді өлшеу әдістері мен құралдары

- Кедергілерді өлшеу әдістері

- Омметр

- Осциллографтар

Қарапайым электр тізбегі. Қарапайым электр тізбегі электр энегиясының көзінен Е, энергия тұтынушыдан Т және энергия көзі мен тұтынушыны байланыстыратын екі өткізгіш жалғастырушы сымдардан  тұрады. Жалғастырушы өткізгіш сымдар электр энергиясының көзіне оң және теріс полюстер деп аталынатын екі қысқыштар арқылы қосылады. Электр энергиясының көзі механикалық, химиялық, жылулық тағы басқа энергия түрлерін электр энергиясына түрлендіреді. Тұтынушыда электр энергиясы басқа энергия түрлеріне - механикалық, жылулық, химиялық, жарық т.б. айналады.

Электр энергиясының көзіне генераторлар қандай да болмасын механикалық қозғалтқыштармен қозғалысқа келетін электр машиналары, аккумуляторлар және гальваникалық элементтер жатады. Электр тұтынушылары ретінде жарықтандырғыш шамдар, электр қозғалтқыштары, электрқыздырғыш аспаптар т.б. пайдаланылады.

Гальваникалық элементтерде, аккумуляторларда бірінші жағдайда гальваникалық элементтер батареяларын, екінші жағдайда аккумулятор батареяларын құру үшін бір-бірімен жалғастырылады. Электр энергиясының көзі оған өткізгіш сымдар арқылы қосылған энергия тұтынушымен бірге тұйықталған электр тізбегін құрады. Тұйықталған электр тізбегінде үздіксіз зарядтар қозғалысы пайда болады, оны электр тогы деп атайды.

Тұйықталған тізбектегі электр тогы энергия көзінің электр қозғаушы күші әсерінен ағады. Тізбекте ток жоқ болған жағдайда да яғни тізбек ажыратылған кезде де энергия көзінде электр қозғаушы күші пайда болады. Тізбекте ток жоқ болған жағдайда да ЭҚК энергия көзінің қысқыштарындағы потенциалдар айырымына тең.

Потенциалдар айырымы сияқты ЭҚК вольтпен көрсетіледі. Тұйықталған электр тізбегінде де ажыратылған тізбекке де ЭҚК энергия көзінің қысқыштарының потенциалдар айырымын үзбей ұстап тұрады. Тұйықталған тізбекке ток үздіксіз ағылу үшін энергия көзі ішіндегі зарядтар қозғалысы электр өрісі күшінің әсерінен қарама-қарсы бағытталған болуы керек.

Суретте тұрақты ток көзінің сұлбасы келтірілген:

3

1 – батарея ажыратылған; 2 – батарея   сыртқы R кедергіге қосылған; 3 –  қысқаша тұйықталу режимі.

Зарядтардың мұндай қозғылысы сырттан берілген күштерінің әсерінен болады. ЭҚК бары екендігіне көз жеткізу үшін энергия көздерінің полюстеріне жалғастырушы өткізгіш сымдар орнына вольтметр деп аталатын аспапты қосса болғаны. Ол кезде вольтметрдің нұсқама тілі белгілі-бір ұшқа ауытқиды. Энергия көзінің ЭҚК көп болған сайын вольтметр нұсқама тілінің ауытқуы да солғұрлым көп болады. Бірақ вольтметр төмендей көрсетілгеніндей ЭҚК көрсетпейді. Ал ток көзінің қысқыштарындағы кернеуін көрсетеді. Кернеу ЭҚК сияқты вольтпен, киловольтпен және мегавольтпен өлшенеді. 
Кез-келген өткізгіштегі электр зарядтарының бағытталған қозғалысына оның молекулалары мен атомдары бөгет жасайды. Сондықтан токтың өтуіне сыртқы тізбекке энергия көзінің өзі де кедергі туғызады.

Электр тізбегінің электр тогы өтуіне қарсы әрекеттілігін электр кедергісі  деп атайды. Тұйықталған электр тізбегіндегі қосылған электр энергиясының көзі электр энергиясын сыртқы және ішкі тізбектер кедергілерін жену үшін жұмсайды.

Электр кедергісі R әріпімен белгіленеді. Электр тізбегіне қосылатын және электр кедергілері бар құрылғыларды резисторлар деп атаймыз. Кедергінің өлшем бірлігі – Ом болады. өткізгіш сымында тұрақты потенциал айырымы 1 В болған кезде одан 1 А тогы өтсе, онда өткізгіш сымының электр кедергісі 1 Ом болады. Үлкен кедергілерді өлшеу үшін Омнан 1000 және 1000000 есе көп бірліктер қолданылады. Олар кОм және мОм. өткізгіштердің электр тогына көрсететін кедергісі оларға салынған материалға сонымен қоса оның ұзындығы мен көлденең қимасының ауданына байланысты, егер 1 материалдан жасалған екі өткізгішті салыстырсақ, онда көлденең қима аудандары тең болған жағдайда ұзындау өткізгіштің кедергісі үлкен болады. Ал өткізгіштің қайсы-бір көлденең қимасының ауданы үлкен болса, онда кедергісі аз болады. 
Өткізгіш материалдың қасиетін бағалауға меншікті кедергі қолданылады. Меншікті кедергі ұзындығы 1 м, көлденең қима ауданы 1мм 2 өткізгіш сымның кедергісі. өткізгіштер кедергі температурасына тәуелді болады.

Реттелген кедергілерді – реостаттар деп атайды. Реостаттар үлкен меншікті кедергілері бар сымдардан мысалы, нихромнан жасалынады. Реостаттар кедергісі біркелкі немесе сатылап өзгеруі мүмкін. өткізгіштердің электр тогын өткізу қабілеттілігі өткізгіштіліктен сипаттама алады. Оның мәні кедергіге кері пропорционал. өткізгіштің матрицасының меншікті кедергісіне кері шама меншікті өткізгіштік деп аталады.

Электр тізбегін есептеу үшін Ом заңдарымен қатар Кирхгофтын екі заңдары қолданылады: олар энергияның сақталу заңына бағынады. Кирхгофтың заңын пайдалана отырып, есептейтін тәсілдер арқылы электр тізбектерінің кез-келген түрлерін есептеп шығаруға болады. Кез-келген бір күрделі электр тізбегін есептеу үшін түйіндер мен тармақтар және контурлар санын білу керек. Тізбектің түйіні деп – 3 немесе одан да көп тармақтардың түйісетін нүктесін айтады. Тармақ - екі түйінді қосатын электр тізбегінің бөлігі. Екі түйін арасында бірнеше тармақ бөлігі болуы мүмкін. Осы бөлік тек бір ізді қосылған ЭҚК-нен және кедергілерінен тұрады және осы бір тармақ бөлігімен бір ғана ток жүреді. Контур дегеніміз – схеманың тұйықталған бөлігі. Оған бір ізді жалғасқан бірнеше тармақтардың кіруі мүмкін. Егер контурды өзіне кірмейтін тармақтардан бөліп қарайтын болсақ, онда ол тармақсыз тізбек деп аталады. Сонымен Кирхгофтын бірінші заңы электр тізбектерінің түйіндеріне қосылып жәнек осы түйіндердегі токтың тепе-теңдігін анықтайды, яғни электр тізбегінің түйіндеріне токтардың алгебралық қосындысы 0-ге тең болады.

Кирхгофтың бірінші заңын басқаша анықтамасы мынадай: электр тізбегінің түйініне бағытталған токтардың қосындысы осы түйіннен ағып шығатын токтардың қосындысына тең. Бұл заң токтың үздіксіз принципіне негізделген тармақтардағы токтың алгебралық қосындысы, ток көзі тогының алгебралық қосындысына тең.

Кирхгофтың екінші заңы электр тізбегінің контурына қолданылады және осы контурдағы кернеудің тепе-теңдігін білдіреді. Электр тізбегіндегі контурында ЭҚК алгебралық қосындысына тең. Егер осы қосындылардағы қосылғыштар, токтар және ЭҚК бағыттары контурдың айналу бағытымен сәйкес келсе, онда оң таңбамен, ал бағытымен сәйкес келмесе теріс таңбамен алынады. Кирхгофтың екінші заңының басқаша анықтамасы: тұйық контур бойындағы тармақ қосқыштарының кернеулерінің алгебралық қосындысы 0-ге тең. Кирхгофтың заңдары электр схемасындағы тармақтардағы токтарды табуға пайдаланылады. Әр тармақтың өз тогы болғандықтан, белгісіз токтың саны схеманың тармақ санына тең. Теңдеулерді құрар алдында: 
Тармақтардағы токтың оң бағытын қалауымызша таңдап алып, оны схемада белгілеу қажет.

Кирхгофтың екінші заңына теңдеулер құру үшін, контурдың айналу бағытын қалаумызша таңдап алуымыз керек.

Электр тогы өткізгіш арқылы өткенде бірде нейтрал электрондармен бірде электроннан айырылған молекуламен соқтығысады. Қозғалыстағы электрон өзінің энергиясын жоғалта отырып, нейтрал молекуладан жаңа электронды бөліп алады. Электрондар молекулалармен соқтығысқанда энергия жұмсалады. Ол энергия жылулыққа айналады. Кедергіні жеңе отырып, жүретін кез-келген қозғалыс белгілі энергияның жұмсалуын қажет етеді. Мысалы, қайсыбір дененің орнынан қозғалту үшін үйкеліс кедергісін жеңу керек. Оған жұмсалатын жұмыс жылуға айналады.

Омметр (Ом (грек.)  μετρεω «өлшеймін») — электрлік активті кедергіні  өлшеуге (анықтауға) арналған өлшеуіш аспап.  Қалыпты жағдайда өлшеу тұрақты ток бойынша  жүргізіледі, бірақ, кейбір жағдайда электронды омметрмен айнымалы токты қолдану жат  жағдай емес.

Омметр                                                   Микроомметр MOM600A

Бақылау сұрақтары

- Қандай кедергілерді өлшеу әдістерін білесіз?

- Омметр және оны қолдану жолдарын айтыңыз.

- Осциллографтар туралы не білесіз?

№11 Дәріс

Тақырып. Жылуды және қысымды өлшеу құралдары

- Температураны, қысымды өлшеу құралдары

- Термометрлердің түрлері

- Температураны өлшеудің оптикалық әдісі

Көптеген техникалық, физикалық, химиялық жəне физиологиялық процесстердің өту сипаты жылулық əсерлермен тығыз байланысты. Сондықтан да температураны өлшеу нəтижелері көбінесе осы процесстер туралы біршама маңызды тікелей немесе жанама ақпаратты береді. Температура - объектінің жылулық күйін (энергетикалық) сипаттайтын шама. Темпратуралық өлшемдермен зерттеу жұмыстарында, жобалау мен өндірісте қақтығысу керек болады. Даналық бұйымдарды дайындау кезінде Шамамен 10 % , ал үздіксіз өндірістерде барлық өлшемдердің 50 % дейіні жылулық шамаларды өлшеу үлесіне тиісті болады. Өлшеу температурасы көптеген технологиялық процесстердің сапасын, сенімділігін жəне үнемділігін анықтайтын қажетті сілтеме болып табылады. Температуралық өлшеулер энергетика, тағам жəне химиялық өнеркəсіп үшін, жаппай өнімдердің заманауи өндірісінің көптеген түрлері үшін өмірлік қажетті болып табылады. Температураны өлшеу үшін термометрлердің əртүрлі түрлері пайдаланылады. Егер термометрдің термосезімтал элементі өлшеу объектісімен тікелей (кондуктивтік) немесе конвективтік жанасуда болса, онда мұндай термометр контактілік деп аталады. бірақ та міндеттердің барлық қатарын контактілік термометрлердің көмегімен шешу мүмкін емес. Бұл бірінші кезекте жоғары жəне шамадан тыс жоғары температураларды, өте үлкен немесе өте кішкентай объектілерді температураларын, сонымен қатар жылдам əрекет етуге жоғары талап болған кездегі жылжымалы объектілерді өлшеулерге қатысты. Бұл жағдайларда бесконтактілік аспаптарға - оптикалық пирометрлерге артықшылық берген жөн. Пирометрлерді пайдалану кезінде объектінің температурасы толық сəуленің қарқындылығы, толқын ұзындығының белгілі диапазонындағы сəулелену немесе сəулелену түсі бойынша анықталады.

Жылулық шамалар, олардың бірліктері мен жүргізу тәсілдері. Өлшеу бірліктерінде негізгі жылулық шама ретінде температура қабылданған. Температура бірлігі кельвин К болып табылады. Температура сонымен қатар Цельсий градусымен (°С) ұсынылған. Абсолюттік температуралардың айырмашылығы Цельсий шкаласы бойынша температуралардың айырмашылығы ретінде кельвинмен өрнектеледі. Кельвиннің еселік жəне үлестік бірліктері жалпы ережелерге сай түзіледі. Газды термометрлердің көмегімен термодинамикалық шкала бойынша температураның өлшемімен байланысты техникалық қиындықтар тəжірибелік мақсаттар үшін Халықаралық тəжірибелік температуралық шкала (ХТТШ) қабылданғанына əкелді. Бұл шкала барлық метрологиялық органдар үшін міндетті болып табылады. 1968 жылы қабылданған халықаралық тəжірибелік температуралық шкала (ХТТШ-68) температураның белгілі мəндері берілген кейбір заттардың тепе-теңдіктің жүргізілетін күйлері (реперлік нүктелер) қатарына негізделеді. Реперлік нүкте - «судың үштік нүктесі» - қалыпты атмосфералық қысымда (760 мм.сын.бағ) судың балқы температурасына сəйкес келеді жəне 0°С (дəлірек 0,01°С) немесе 273,16 К сəйкес келеді. Шкаланың реперлік нүктелері арасындағы интерполяция 3,81 К...630,74 °С диапазонында кедергінің эталондық платиналық термометрі көмегімен жəне 630,74.1 064,43 °С диапазондағы эталондық платиналы-платиналы родийлі термобудың көмегімен жүргізілед. 1 064,43 жоғары ХТТШ 133,58 К бастапқы температурада жəне С2 = 0,014388 м • К тұрақты сəуледе Планка сəулелену заңына сəйкес іске асырылады. Қолданыста тағы да аспаптар бар болғандықтан, бірінші кезекте градусталуы ХТТШ-68 сəйкес орындалған кедергі термометрлері жəне термобулар оларды жөнделген нəтижелерді алу үшін пайдаланғанда түзетулер енгізу қажет. 11.1 жəне 11.2 кестелерде маңызды жылулық шамалар мен коэффициенттердің жиынтығы келтіріледі.

Температураны өлшеу. Температура - əртүрлі ғылыми, техникалық, өндірістік зерттеулердің міндеттерінде бағаланатын маңызды физикалық шамалардың бірі. Температура - ол өзіндік физикалық шама, ол кез келген күйдегі (қатты, сұйық, газ тəріздес жəне комбинирленген күйдегі) барлық заттарға тəн. Тарихи жоспарда температура - ең ескі өлшенетін физикалық шамалардың бірі. Жүздеген жылдар бойы адамзат температураны өлшейді. Температураны өлшеудің алғашқы құралдары (сұйықтықты термометрлер) XVI ғ. пайда болды. Оларды ашудың авторлық құқығы белгілі итальяндық табиғат зерттеушісі Г.Галилейге тиесілі. Термометрияның дамуына əртүрлі сатыларда XVII—XIX ғғ. Г.Фаренгейт, А.Цельсий, У.Томсон (лорд Кельвин), Т.Зеебек жəне т.б.белгілі ғалымдар біршама үлес қосты. Соңғы он жылдықта эксперименттік зерттеулер тəжірибесінің қажеттіліктері біршама өсті, температураны өлшеу диапазондары қатты кеңейді, метрологиялық жəне эксплуатациялық сипаттамаларға қойылатын талаптар бірден артты. Бір мезетте өлшеу техникасы, микроэлектроника, компьютерлік техника, қолданбалы математика мүмкіндіктері де өсті. Өлшенетін температуралардың мəндерінің диапазоны біршама кең болғандықтан ( -270 °С-тан бірнеше мыңдаған градус Цельсияға дейін), аспаптардың дəлдігіне, сезімталдығына, жылдам əрекет етуіне, функционалдық мүмкіндіктеріне, эксплуатациялық сипаттамаларға қойылатын талаптар əртүрлі, сондықтан да қолданылатын əдістер мен құралдар да біршама əртүрлі болады. Температураны өлшеудің заманауи əдістері мен құралдары температураның өзгеруі кезінде көрінетін сұйықтықтардың, газдардың, қатты денелердің əртүрлі физикалық ерекшеліктеріне (механикалық, электрлік, оптикалық қасиеттер) негізделген. Қазіргі уақытта температураны өлшеудің электрлік жəне электрлік емес əдістері мен құралдары да пайдаланылады. Электрлік емес əдістер, мысалы, əдеттегі сұйықты термометрлермен көрсетіледі. Электрлік əдістер (заманауи өлшеулердің негіздері) мысалы, термоэлектрлік түрлендіргіштер негізінде термометрлер мен регистраторларда іске асырылған. Статикалық өлшеулер (оларда қадағалау уақытының ішінде температура мəнінің тұрақтылығы болжанады) мен динамикалық өлшеулер (процесс біршама жылдам өзгереді жəне шаманың тəртібі сипатын білу жəне барлық өзгерістерді  жедел бақылау маңызды, мысалы, автоматтандырылған басқару жүйесінде). Сонымен қатар температураны өлшеу құралдарын көрсететін жəне тіркейтін деп бөлуге болады. Біріншілері статикалық үлгілерді іске асырады жəне ағымдағы мəнді санау үшін шкала немесе сандық индикаторға ғана ие. Екіншілері динамикалық үлгілер үшін тағайындалған жəне біршама уақыт интервалы ішінде температураның өзгерістерін (уақыт қызметі сияқты) жазуға мүмкіндік береді. Ақпаратты түрлендіру тəсілдері бойынша өлшеу əдістері мен құралдары сандық жəне ұқсас болып бөлінеді. Сандық термометрлер ұқсастардың алдында бірнеше белгілі артықшылықтарға ие: біршама жоғары метрологиялық жəне эксплуатациялық сипаттамалар, жылдам əрекет ету, сенімділік. Оған қоса, ақпаратты ұсынудың сандық формасы одан əрі мəліметтерді автоматтандырылған өңдеу, ақтау, беру жəне ұсынудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді. Аспаптың объектімен өзара əрекеттесу принципі бойынша температураны өлшеу құралдары мен əдістері контактілік жəне контактісіз болып бөлінеді. Алғашқылары қолдануда қарапайым жəне біршама жоғары дəлдікті қамтамасыз ете алады. Екіншілері жұмыс кезінде қолайлы (кейбір жағдайларда тіпті таптырмайды), нəтижені жылдам алуға мүмкіндік береді, бірақ үлкен қателікпен де болуы мүмкін. Көп арналы температура өлшегіштері (тіркегіштері) бірнеше процесстерді тіркеу үшін немесе бірнеше нүктелерде температураны синхрондық өлшеуге тағайындалған. Қазіргі уақытта температуралық өлшемдер тəжірибесінде əдетте, түрлендірудің электрлік əдістеріне негізделген температураны өлшеудің сандық құралдары пайдаланылады. Бұл ретте объектілер мен процесстерді динамикалық та, статикалық та үлгілері қолданылады. Контактілі де, контактісіз де əдістер мен құралдар бірдең кең таралған. Бір арналы өлшегіштер көп арналылардан жиі қолданылады, дегенмен екі немесе бірнеше əртүрлі физикалық шамаларды өлшей алатын комбинирленген сандық аспаптар кеңінен қолданылады, мысалы, ауаның температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығы немесе ауа ағынының тжылдамдығы мен температураны (термоанемометр). Температураны тіркеушілер ішінде көп арналық көрсеткіш аспаптардан қарағанда біршама жиі кездеседі. Температураны өлшеу жəне тіркеу құралдарына қойылатын негізгі талаптар: өлшеу нəтижелерінің қажетті сенімділігі, қатаң жұмыс жағдайында жұмыс істеу мүмкіндігі мен сенімділігі, шағын габаритті өлшемдері мен массасы, жұмыстың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы, зерттеу процесстерінің барысына əсердің болмауы (дəлірек айтқанда елеусіз əсер) , ұсынылатын ақпараттың көрнекілігі, қолжетімді баға.

Температураны өлшеу құралдарының әрекет ету принциптері. Термомеханикалық әсерді пайдалану. Қатты денелердің, сұйықтықтар мен газдардың кеңеюінің температураға тəуелділігі термомеханикалық әсер деп аталады. Ол қатты денелі, сұйықтықты жəне газды термометрлерді құрудың негізіне қаланған. Сұйықтықпен немесе газбен толтырылған екі қатты денелердің немесе екі қабықшаның жылулық кеңеюінің айырмашылығы температураны ажырату шамасы болуы мүмкін, егер олардың жылулық кеңею коэффициенттері əртүрлі болса.

Термоэлектрік әсерді пайдалану. Өткізгіштер мен жартылай өткізгіштердің температурадан электрлік кедергісінің тəуелділігіне кедергі термометрлерінің əрекет ету принципі негізделеді. Термоэлектрлік термометрлерде Зеебе-ка әсері пайдаланылады, оған сəйкес температура тең болмағанда бірыңғай контурға байланысқан екі əртүрлі өткізгішті жалғану орнында температура айырмасының шамасы болатын потенциалдардың əртүрлілігі туындайды.

Қыздырылған денелердің сәулеленуін пайдалану. Қатты денелер мен сұйықтықтар, егер олардың температурасы абсолютті нөлден жоғары болса, электромагниттік сəулелену көздері болып табылады (жылу жəне жарық). Сəуле шығаратын объектілердің температурасын өлшеу үшін сəулелену параметрлерінің олардың температурасына тəуелділігі қолданылады. Кирхгоф заңына сəйкес, нақты сəуле шығарғыштың сəулеленуінің спектрлік тығыздығы L (X, T) абсолюттік қара сəуле шығарғыштың сəулеленуінің спектральдық тығыздығына LS (X, Т) пропорционалды: L (λ, T) = LS(λ, T)/ε(λ, T), мұнда λ - толқын ұзындығы; Т - абсолюттік температура; LS — абсолюттік қара дененің сəуле шығаруының спектрлік тығыздығы; е - қаралықтың спектральдық коэффициенті. Көптеген металлдардың, пластмассалы жəне силикатты материалдардың қаралық коэффициентінің мəндері жұмысшы температураларда біршама үлкен. Қара дененің сəулеленуінің спектральдық тығыздығының оның температурасына тəуелділігі Планка теңдеуімен сипатталады: LS (λ, T) = 2πhλ3 {c 2 [exp(hλ/kT) -1]}, мұнда h — Планка тұрақтысы, h = 6,624 · 10-34 Дж · с; k — Больцман тұрақтысы, 1,380 · 10-23 Дж · к-1 ; с — вакуумдағы жарық жылдамдығы, c = 2,997 · 108 м · с-1 . Спектрдің ұзын толқынды бөлігінде спектральдық тығыздық температураның өсуімен өседі, ал тығыздық максимумы бұл ретте189 біршама қысқа толқын ұзындықтары бөлігіне ығысады (Виннің ығысу заңы). қара дененің сəулеленуінің интегралдық тығыздығы СтефанБольцман теңдеуіне сəйкес абсолюттік температураның төртінші деңгейіне пропорционалды болады: 4 0 T    T dLS   мұнда σ — Стефан-Больцман тұрақтысы, σ = (5,66961 ± ± 0,00096) • 10-8 Вт/(м2 · К4 ).0 Ұзын толқынды облысты өлшеу кезінде сəуле шығарудың жылулық қабылдағыштары пайдаланылады.

Оптоэлектрониканы пайдалану. Сəулелену жарықтығы фотоқабылдағыштар көмегімен өлшенеді, олар қабылдағыштың жарыққа сезімтал бетіне жеткен фотондардың санына əсер етеді: N(λ,T) = 2πсλ-4 [ехр(c1/λT)-1]-1 , мұнда с — вауумдағы жарық жылдамдығы; с1 = . k hc Спектральдық қарқындылықпен ұқсастығы бойынша спектральдық жарықтық температураның өсуімен артады, ал оның максимумы толқынның қысқа ұзындығы жағына қарай ығысады.

Бақылау сұрақтары

1. Қандай жылулық шамалар, олардың бірліктері мен эталондары бар?

2. Халықаралық тəжірибелік температуралық шкалада қандай негізгі реперлік нүктелер бар?

3. Қандай жылулық коэффициенттері мен олардың бірліктері бар? Олар қандай тəуелділіктермен анықталады?

4. Әртүрлі өлшеу құралдарымен температураны өлшеу қателіктерінің қол жетімді минималдық мəндері қандай?

5.Температураны өлшеу құралдарының əрекет етуінің қандай принциптері бар?

6. Идеалдық сəуле шығарғыштарда сəулеленудің қандай заңдары бар?

7. Шынайы сəуле шығарғыштардың параметрлерін бағалау кезінде сəуле шығарудың қандай заңдары қолданыста бар жəне пайдаланылады?

№12 Дәріс

Тақырып. Тікелей бағалау аспаптарының өлшеуіш механизмдері

- Тікелей бағалау аспаптарының өлшеуіш механизмдері.

- Магнитэлектрлік жүйе. Электромагниттік жүйе.

- Электродинамикалық жүйе. Ферродинамикалық жүйе.

- Индукциялық жүйе. Электростатикалық жүйе

Барлық электр өлшеуіш құралдарды негізгі және көмекші деп екі топқа бөлуге болады. Негізгі электр өлшеуіш құралдарға гальванометрлер, амперметрлер, вольтметрлер, ваттметрлер және омметрлер жатады. Токтың түріне қарай олар тұрақты токтың, айнымалы токтың екі түріне де жарамды болып бөлінеді. Құралдардың шкаласының қасында токтың түрін көрсететін тұрақты ( - ), айнымалы (~),тұрақты және айнымалы  белгілері қойылады.

Құралдар жұмыс принципі бойынша магнитоэлектрлік, электромагниттік, электродинамикалық, индукциялық, жылулық, электростатикалық және т.б. системалар болып бөлінеді. Солардың

ішінен барынша көбірек тарағандары: магнитоэлектрлік, электромагниттік және электродинамикалық құралдар.

Магнитоэлектрлік құралдардың жұмыс принципі тұрақты магнит өрісі мен тогы бар рамканың магнит өрісінің өзара әсерлесуіне негізделген. Егер тогы бар рамканы магнит өрісіне орналастырса, онда магнит өрістерінің өзара әсерлесуінің нәтижесінде рамка бұрылады. Стрелка рамканың осіне бекітілген. Сонымен қатар, рамканың осіне оның қозғалысын шектеуші пружина бекітілген. Рамка, пружинаның серпімділік күшінің моменті магниттік күштің айналдырушы моментіне теңгерілгенше бұрылады. Магниттік күштердің айналдырушы моменті

M 1 = k 1 I1

Мұндағы k1- пропорционалдық коэффициент I1- ток күші. Серпімділік күшінің моменті: M2 =k2,  мұндағы k2 – пропорционалдық коэффициент,      -  рамканың бұрылу бұрышы. M 1=М 2 болғанда құралдардың стрелкасы шкаланың қайсыбір бөлігінде тоқтайды. Сонда k 1 I1 = k2 , демек,                        яғни рамканың бұрылу бұрышы        болады. Мұндай құралдың шкалалары бірқалыпты бөлінеді. Магнитоэлектрлік құралдар тек тұрақты токтың шамасын өлшеуге ғана жарамды. Мұндай құралды қосқанда құралдың «+» таңбалы клеммасына тұрақты ток көзінің оң полюсінен келген өткізгіш жалғанады.

Электромагниттік жүйе. Электромагниттік құралдардың жұмыс принципі токтың магнит өрісі әсерінен магниттелетін темір өзекше немесе пластинканың ток өтіп тұрған катушкаға тартылуына негізделген. Мұндай  құралдың құрылысы 4-суретте көрсетілген. (1) катушкадан өтетін токтың магнит өрісі (3) оське орнатылған (2) темір пластинканы тартады. Оське құралдың стрелкасы кигізілген және пружинаның бір ұшы дәнекерленген.

Пластинка катушканың ішіне тартылғанда ось бұрылады да, пружина ширатылып осьтің бұрылуына қарсы әсер етеді. Стрелка магниттік күштің айналдырушы моменті пружинаның серпімділік күшінің айналдырушы моментіне теңгерілгенше ауытқиды. Стрелканың тербілісі ауа тежегіші арқылы өшіріледі. (5) пластинка иілген, тұйық (6) цилиндрдің ішіндегі ауаны сығады. Осылайша құралдың стрелкасы (4) шкала бойымен ауытқып барып тоқтайды. Токтың бағыты өзгергенде пластинка қайта магниттеліп үлгереді де, тағы да катушкаға тартылады. Сондықтан электромагниттік құралдар тұрақты тоқты да, айнымалы токты да, өлшеуге жарамды.

Магниттік айналдырушы момент: M1=klI², ал серпімділік күштердің моменті 2=k2. M1=M2 болғанда, k1I²=k2   болады, демек    =kI².

Мұндай құралдардың шкаласы тең бөлінбейді.

Электрдинамикалық  жүйе. Электродинамикалық құралдар тогы бар  өткізгіштердің  өзара  әсерлесіне негізднлген. Мұндай  құралдар  (6- сурет) (1)  қозғалмайтын  үлкен  және оның  ішінде  айнала  алатын (2)  кішкене   екі  катушкадан  тұрады.  Катушкалардан ток өткенде  айналдырушы  момент

пайда болады.  Майн ~І1І2 cos   , мұндағы І1- 1-ші катушкадағы ток күші, І2- 2-ші катушкадағы ток күші, - катушкаға түсірлген нормальдардың арасындағы  бұрыш. Майн ~І1І2, ал серпінділік күштердің моменті М2~. М1=М2  болғанда    ~І1І2  болады. Құралдың шкала бөліктері тең бөлінбейді. Катушкалардағы ток бағыты бірмезгілде  өзгергенде айналдырушы  момент  өзгеріссіз қалады, сондықтан мұндай құралдар тұрақты токты да, айнымалы токты да өлшей алады.

Бақылау сұрақтары

- Тікелей бағалау аспаптарының өлшеуіш механизмдері туралы не білесіз?

- Магнитэлектрлік жүйе, электромагниттік жүйе дегеніміз не?

- Электродинамикалық жүйе, ферродинамикалық жүйе дегеніміз не?

- Индукциялық жүйе, электростатикалық жүйе дегеніміз не?

№13 Дәріс

Тақырып. Магнитоэлектрлік жүйенің амперметрлері мен вольтметрлері

- Магнитоэлектрлік жүйенің амперметрлері мен вольтметрлері

- Магнитэлектрлік жүйенің гальванометрлері

- Электрондық вольтметрлер

Аз ток күштерін өлшейтін магнитоэлектрлік құралдар – микроамперметрлер, немесе миллиамперметрлер, қарапайым жағдайда, механизм болып саналады. Сондықтан, ток күші өлшенетін тізбекке құралды қосқан кезде оның орамы арқылы ток жүреді.
Бұл жағдайда қоршаған ортаның температурасының өзгеруі қосымша температуралық қателікті пайда етпейді, өйткені мыс орамның кедергісінің өзгеруінің ток күшіне әсері болмайды, ол толығымен энергия қабылдағыштың кедергісімен анықталады.

Магнитэлектрлік жүйенің амперметрлерінің көпшілігі және миллиамперметрлерінің біраз бөлігі, шунтпен жабдықталған өлшеуіш механизм болып келеді. Мұндай аспаптарда қоршаған ортаның температурасының өзгеруі мыс орамның кедергісінің өзгеруіне алып келеді, ал шунттың кедергісі өзгермей қалады, себебі ол манганиннен жасалынады. Бұл аспаппен параллель тармақтарында токтардың қайтадан таралуына алып келеді, мұнан шунттық көбейткіш өзгереді, осы себептен температура 100 С-ге өзгергенде шамамен 4% қосымша температуралық қателік болады.
Аспаптың температуралық қателігін кеміту үшін өлшеуіш механизмнің тармағындағы температуралық коэффициентті азайтады, ол үшін бұл тармаққа манганиннен жасалған қосымша кедергі жалғастырады. Қосымша кедергілер дәлдік класы 1; 1,5 және 2,5 амперметрлерде қолданылады. Жоғары класты дәлдігі амперметрлерде температуралық компенсацияның күрделі нобайы пайдаланылады.

Магнитэлектрлік жүйенің вольтметрі өлшеуіш механизм және оған тізбектей жалғасқан, кернеудің өзгеру шегін кеңейтетін және температуралық компенсацияны қамтамасыз ететін, манганиннен жасалған қосымша кедергіден тұрады.

Милливольтметрді ток күшін өлшеу үшін де қолдануға болады, ол үшін оның қысқаштарына шунт жалғастыру керек. Құралдың ішінде осындай шунт орнатылған жалғасу, зауыттан көп шығарылатын милливольтамперметрлерде кең қолданылады.

Магнитэлектрлік құралдардың оң қасиеттері: үлкен дәлділік, жоғары сезімталдылық, сыртқы магниттік өрістердің әсерінен аздығы, температураның мәнсіз әсері, қуат шығынының аздығы, бірқалыпты бағана, жақсы тыныштандырылуы.

Магнитэлектрлік аспаптардың кемшіліктері: тек тұрақты токта ғана пайдалануға жарайды, асқын жүкке сезімталдылығы, салыстырмалы түрде құнының жоғарылылығы.

Магнитэлектрлік аспаптардың жетістіктері олардың кең таралуын қамтамасыз етті. Олар тұрақты ток тізбегінде үлгілі және зертханалық құралдар ретінде пайдаланылады, сонымен бірге оларды жоғары сезімталдылықты және дәлдікті қажет ететін орындарда пайдаланады.

Бақылау сұрақтары

- Магнитоэлектрлік жүйенің амперметрлері мен вольтметрлері туралы түсіндіріңіз.

- Магнитэлектрлік жүйенің гальванометрлері туралы не білесіз?

- Электрондық вольтметрлер және оның қолданылу жолдары туралы айтыңыз.

№14 Дәріс

Тақырып. Ток энергиясын және заряд мөлшерін өлшеу әдістері

- Ток энергиясын және заряд мөлшерін өлшеу әдістері

- Тұрақты, айнымалы ток тізбектерінің және магнит өрісінің  параметрлерін өлшеу әдістері

Электр заряды дегеніміз дененің немесе бөлшектің электромагниттік өзара әсерлесу қабілеттілігін сипаттайтын ішкі қасиеті.

Электр өрісінің заряды – Кулон (Кл) – бұл ток күші 1А болған кезде өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 сек уақыт  ішінде  өтетін электр заряды. Элементар (минимал) электр заряды дегеніміз Кл.

Теріс таңбалы элементар зарядты тасушы – электрон. Оның массасы кг. Элементар оң таңбалы  зарядты тасушы – протон. Оның массасы кг.

Электр зарядының тәжірибелік жолымен қалыптасқан фундаментальды қасиеттері:

екі түрде болады: оң және теріс. Аттас зарядтары тебіледі, әраттас зарядтар тартылады.

Электр заряды инвариантты – оның шамасы санақ жүйесіне байланыссыз, яғни ол  қозғалады ма, әлде тыныштықта болады ма.

Электр заряды дискретті – кез  келген дененің заряды элементар электрон зарядының бүтін еселенген шамасынан тұрады.

En

49-сурет

Электр заряды аддитивті – кез келген денелер жүйесінің заряды (бөлшек) осы жүйеге енетін денелер (бөлшектер) зарядының қосындысына тең.

Электр заряды зарядтың сақталу заңына бағынады; кез келген тұйық жүйедегі электр зарядының алгебралық қосындысы берілген жүйе ішінде қандай процесс жүрсе де өзгеріссіз қалады. Берілген жағдайда тұйық жүйе деп сыртқы денелермен заряд алмаспайтын жүйені айтады. Электростатикада нүктелік электр заряды деген физикалық модель пайдаланылады. Бұл берілген жағдайда өлшемі мен формасы елеусіз зарядталған дене.

Қозғалмайтын нүктелік зарядтардың жүйесінің энергиясы. Бір- бірінен  қашықтықта орналасқан, екі және   зарядтар жүйесі үшін, олардың әрқайсысы екіншісінің өрісінде төмендегідей потенциалдық энергияға ие болатын

Сондықтан  .

Біртіндеп бір зарядтан қоса отырып,  жүйеден тұратын қозғалмайтын нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу энергиясын аламыз

тең.

мұндағы заряды орналасқан нүктедегі  зарядтан басқа барлық зарядтың жасайтын потенциалы.

Зарядталған оқшауланған өткізгіштің энергиясы. Заряды, сыйымдылығы , потенциалы -ға тең оқшауланған өткізгішті қарастырайық. Сыртқы күштердің  зарядын шексіздіктен өткізгішке кулондық тебу күшін жеңіп, алып келгендегі жасайтын элементар жұмысы  тең. Өткізгішті нольдік потенциалдан  потенциалына дейін зарядтау үшін жасалуға керекті жұмыс

Оқшауланған зарядталған өткізгіш энергиясы ( пайдаланып):

Зарядталған конденсатор  энергиясы. Сыртқы күштің аздаған зарядты   2-ші астардан 1-ші астарға алып бару үшін істейтін элементар жұмысы

Конденсатор зарядын 0 ден -ге дейін өсіргендегі сыртқы күштің жұмысы

Зарядталған конденсатор энергиясы ( пайдаланып):

Электростатикалық өріс энергиясы. Жалпы жағдайда, кез келген зарядталған қозғалмайтын   денелер жүйесінің- өткізгіштер және өткізгіш еместер- электр энергиясы   мына формуламен табуға болады.

мұндағы  және - еркін зарядтардың  беттік және көлемдік тығыздықтары. -барлық еркін және байланысқан зарядтардың қорытқы өрісінің, зарядталған беттер мен көлемдердің және  аз элементтерінің нүктелеріндегі потенциалы.

Интегралдау денелер  жүйесінің барлық зарядталған s беті және зарядталған  көлем бойынша алынады. Мысалы үшін жазық конденсатор өрісін алып, өріс энергиясын оның кернеулігі арқылы өрнектейміз. Конденсатор үшін   және   осыдан

Конденсатордың біртекті өрісінде оның энергиясы өрістің барлық көлемінде бірқалыпты тараған .

Жазық конденсатордың электростатикалық өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы :

мұндағы - электрлік ығысу.

Бұл формула электостатикалық энергия электр өрісінде жинақталған  деген фактінің шағылысы болып табылады.  Бұл өрнек біртекті емес өріс үшін де дұрыс.

Электр тогы дегеніміз электр зарядының реттелген қозғалысы.

Токтың бағытына оң таңбалы зарядтардың қозғалу бағытын қабылдайды.

Электр тогының сандық өлшемі ток күші. Ток күші қарастырылып отырған беттен өте аз уақыт аралығында өтетін зарядының осы уақыт аралығы  қатынасна тең скаляр физикалық шама.

Егер ток күші және оның бағыты уақыт өтуіне байланысты өзгермесе электр тогы тұрақты деп аталады. Тұрақты ток үшін:

мұндағы - өткізгіштің көлденең қимасы арқылы уақыт ішінде өтетін электр заряды.

Ток күшінің бірлігі – ампер (А) (“механика” 1-2 бетті қара).  Қарастырылып отырған беттердің әртүрлі нүктелеріндегі электр тогының бағытын және осы беттер бойынша ток күшінің таралуын сипаттау үшін токтың тығыздық векторы енгізіледі. Кез келген   бет арқылы өтетін ток күші ток күшінің тығыздығының ағыны ретінде анықталады.

мұндағы   (ауданшасына нормалдың бірлік векторы (орт)).

Электр тогының тығыздығы деп  қарастырылып отырған нүктеде бағыты электр тогының бағытымен дәл келетін және сан жағынан ток бағытына ортогональ беттің аз элементі арқылы өтетін ток күшінің, осы элементтің ауданына  қатынасына тең векторын атайды.

Өткізгіштің көлденең қимасына  перпендикуляр ағатын тұрақты ток  үшін

Егер уақыт ішінде өткізгіштің көлденең қимасы арқылы   заряд тасылады  (мұндағы   және - концентрация, заряд, зарядтардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығы). Онда ток күші , ал ток тығыздығы

Ток тығыздығының өлшем бірлігі – А/м .

Магнит өрісінің негізгі сипаттамасы. ХІХ ғасырда тұрақты магниттер мен тогы бар өткізгіштердің өзара әсері тәжірибе жүзінде зерттелді. Тәжірибе көрсеткендей электр зарядының айналасындағы кеңістікте электростатикалық өріс пайда болады, ал ток пен тұрақты магниттің айналасында магнит өрісі туады.

Тәжірибе нәтижесінде екі факты тұжырымдалды: магнит өрiсi тек қозғалыстағы зарядқа әсер етедi; магнит өрісін тек қозғалыстағы заряд туғызады. Магнит өрісі тыныштықтағы зарядқа әсер етпейді.

Тәжірибеден, магнит өрісінің токқа әсерінің сипатының ток жүріп тұрған өткізгіштің формасына, өткізгіштің орналасуына және токтың бағытына байланысты екендігін көреміз.

Тогы бар рамка. Магнит өрісінің бағыты. Электростатикалық өрісті оның күш өрісіне нүктелік сыншы зарядты енгізу арқылы зерттейді. Ал магнит өрісін зерттеу үшін өлшемі токқа дейінгі арақашықтықпен салыстырғанда ескермеуге болатындай тогы бар жазық тұйық контур қолданылады.

Контурдың кеңістіктегі бағдарын токтың бұрғының оңға айналу бағытымен байланысты болып келген контурға жүргізілген нормальдің бағытымен сипаттауға болады.

Магнит өрісі тогы бар рамканы белгілі бір бағытта оң нормальмен орналастыра отырып, оған бағдарлаушы әсер етеді. Өрістің әсерінен тогы бар рамка белгілі бір бұрышқа бұрылады.

Магнит индукциясы векторы. Контурды өріс пен нормальдың бағыттары сәйкес келмейтіндей етіп бұратын болсақ, онда контурды бұрынғы тепе-теңдік қалпына келтіруге тырысатын айналдырушы момент пайда болады. Айналдырушы моменті контурдың қасиеттеріне де, сол нүктедегі өрістің қасиеттеріне де байланысты және мына векторлық көбейтіндімен анықталады:

мұндағы, – тогы бар рамканың магнит моментінің векторы, – магнит өрісінің күштік сипаттамасы – магнит индукциясының векторы.

Моменттің скаляр шамасы:

мұндағы,  –  және  векторының арасындағы бұрыш.

тогы бар жазық контурдың магнит моменті

мұндағы - контур жазықтығының ауданы, - рамка жазықтығына түсірілген нормальдың бірлік векторы.

Осыдан айналдырушы момент:

Магнит өрісінің берілген нүктесіне магниттік моменті әртүрлі рамкаларды орналастырып зерттейтін болсақ  – қатынасының барлық контурлар үшін бірдей екенін көреміз.

Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы өріс кернеулігі – бірлік зарядқа әсер ететін күшті анықтайды, осыған ұқсас, магнит өрісінің күштік сипаттамасы – магнит өрісі индукциясының – рамкаға түсірілген нормаль өріс бағытына перпендикуляр болған кезде, магниттік моменті 1-ге тең рамкаға әсер ететін максимал айналдырушы моментімен анықталатын шама.

Магнит өрісінің күш сызықтары электростатикалық өрістің күш сызықтарына ұқсас сызықтың әрбір нүктесіне жанама болып келетін  магнит индукциясы векторының бағытымен дәл келеді.  Магнит индукциясы сызықтары әрқашанда тұйық сызықтар  және тогы бар өткізгіштерді қамтитын болса, электростатикалық өрістің сызықтары – үзілісті (олар тек оң зарядтарда басталып теріс зарядтарда аяқталады).

Бақылау сұрақтары

- Ток энергиясын және заряд мөлшерін өлшеу әдістерін түсіндіріңіз.

- Тұрақты, айнымалы ток тізбектерінің және магнит өрісінің  параметрлерін өлшеу әдістері туралы не білесіз?

№15 Дәріс

Тақырып. Жарықтың толқын ұзындығын өлшеу әдістері

- Жарықтың толқын ұзындығын өлшеу әдістері

- Ортаның сыну көрсеткішін өлшеу әдістері

Жарықтың табиғаты анықталғанға дейін оптиканың негізгі заңдары тағайындалған болатын: біртекті ортада жарықтың түзу сызықты таралу заңы; жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы (тек сызықтық оптикада); жарықтың шағылу заңы; жарықтың сыну заңы.

1. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы: жарық оптикалық біртекті ортада түзу сызықты таралады.

2. Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы: жеке шоқтың әсері басқа шоқтардың бірмезгілдегі әсерленіне байланыссыз.

3. Шағылу заңы: шағылған сәуле, түскен сәуле және екі ортаның шекарасына түсірілген перпендикуляр барлығы бір жазықтықта жатады (15.1-сурет).  шекарасына түсірілген нормаль  (). Нормаль мен түскен сәуле  арасындағы бұрыш   түсу бұрышы делінеді.

В

М

S

O

А

N

15.1-сурет

Нормаль мен шағылған сәуле  арасындағы бұрыш шағылу бұрышы делінеді. Шағылу бұрышы  түсу бұрышына тең болады:

(15.1)

4. Жарықтың сыну заңы: түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасына түсірілген перпендикуляр барлығы бір жазықтықта жатады. Нормаль мен сәуле арасындағы бұрыш  сыну бұрышы делінеді; түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы екінші ортаның бірінші ортаға қатысты салыстырмалы сыну көрсеткіші делінеді.

(15.2)

– екінші ортаның бірінші ортаға қатысты сыну көрсеткіші

(15.3)

және  – бірінші және екінші ортаның сыну көрсеткіштері. (15.2) пен (15.3) формулаларнан жарықтың сыну заңы

(15.4)

(15.4) формуласынан бойынша жарық сәулелерінің қайтымдылығы көрінеді.  шекарасына  сәулесін  бұрышпен түсетін болса,  онда бірінші ортада сәуле  бұрышымен сынады  ( сәулесі).

Сәуле оптикалық тығыздығы үлкен ортадан оптикалық тығыздығы кіші ортаға  өтсе ()  түсу бұрышы сыну бұрышынан кіші болады () (15.2-сурет, а).

i

15.2-сурет а,б,в,г

Егер түсу бұрышы үлкейе берсе, сыну бұрышы да үлкейе береді (15.2-сурет, б,в). Түсу бұрышының бір мәнінде  () сыну бұрышы   – ге тең болады. Түсу бұрышы  болғанда, түскен сәуле түгелдей шағылады (сынған сәуле болмайды). Мұндай жағдай толық шағылу делінеді,  түсу бұрышы  шекті бұрыш делінеді. (15.4) формула бойынша  болғанда шекті бұрыш

(15.5)

Жарық дисперсиясы. Ортаның сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына байланыстылығы жарық дисперсиясы делінеді

(15.6)

Жарықтың призмадан өткенде түрлі түсті спектрге ажырауы дисперсия салдарынан болады.

Монохроматты жарық сәулесінің призмадан өтуін қарастырайық. Сыну көрсеткіші  призмаға сәуле   бұрышымен түссін (15.3-сурет). Призманың екі қырынан шағылған сәуле өзінің бастапқы бағытынан  бұрышқа ауытқиды. Суреттен

мұнда  – призманың сындыру бұрышы.  мен А бұрыштары кішкене болғандықтан   және  бұрыштары да аз шамалы  болады. Сондықтан бұл бұрыштардың синустарының орнына олардың мәнін алуға болады: ,,,.

A

A

15.3-сурет

Сондықтан  ;	;

Бұл теңдіктерден  	;	, олай болса

(15.7)

(15.7) формула бойынша ауытқу бұрышы ортаның сыну көрсеткішіне байланысты. Ортаның  сыну көрсеткіші толқын ұзындығына байланысты. Осыдан  ауытқу бұрышының  толқын ұзындығына байланыстылығы шығады. Әртүрлі ұзындықты толқындар әртүрлі ауытқитындықтан призмадан ақ жарық өткенде түрлі түсті спектрге ажырайды. Бұл құбылысты алғаш рет Ньютон бақылаған. Призманың көмегімен де, дифракциялық торды қолданғандай, жарықты спектрге ажырата отырып оның спектральдық құрамын анықтауға болады.

Дифракциялық тор көмегімен  толқын  ұзындығын төменгі формуладан анықтауға болады

– дифракциялық тор тұрақтысы белгілі,  ауытқу бұрышын өлшей отырып толқын ұзындығын анықтауға болады. Бұдан  үлкен болған сайын   бұрышының да үлкен болатындығы көрінеді.

Призмада ақ сәуле ортаның сыну көрсеткіші бойынша спекрге ажырайды. Толқын ұзындығы үлкейген сайын  кеми береді (15.4-сурет).

0

n

15.4-сурет

Сыну көрсеткіші күлгін сәулелерге қарағанда аз болатын қызыл сәулелер призмада азырақ ауытқиды.

шамасы заттың дисперсиясы делінеді. 15.4-сурет бойынша толқын ұзындығы азайған сайын ортаның сыну көрсеткіші арта береді. Мұндай дисперсия қалыпты дисперсия делінеді. Толқын ұзындығы азайған сайын ортаның сыну көрсеткіші де кеми бастаса оны аномаль дисперсия дейді. Дифракциялық тордың бұрыштық дифракциясы

.                                          (15.8)

Қосарланып сыну. 1670 жылы Э. Бартолин исланд шпатынан өткен жарық сәулесі екіге ажырайтындығын байқаған. Мұны қосарланып сыну деп атайды. Бұл құбылыс анизотропты ортада жарықтың таралу ерекшелігімен түсіндіріледі.

к

е

15.5-сурет

Кристалл бетіне сәуле түссін (15.5-сурет). Сол кезде сәуле екіге ажырайды. Біреуі алғашқы бағытын өзгертпейді, оны к-сәуле, ал екіншісі ауытқиды, оны е– ерекше сәуле деп атайды.

Кристалда қосарлану сыну болмайтын бір ғана бағыт болады, оны кристалдың оптикалық өсі деп атайды. Кристалдың оптикалық өсі жататын жазықтық бас жазықтық делінеді.

Ажыраған сәулелерді зерттей келе олардың поляризацияланған екендігі анықталды. Бұл сәулелер бір-біріне перпендикуляр жазықтықта жазық поляризацияланған. Кәдімгі сәулелердің  векторы бас жазықтыққа перпендикуляр, ал ерекше сәулелердікі бас жазықтықта жатады.

Кәдімгі сәулелер үшін сыну көрсеткіші  болып, жылдамдықтары барлық бағытта бірдей болады. Ерекше сәулелер үшін сыну көрсеткіші тұрақты емес, сәуленің бағытына байланысты болады. Сонымен кәдімгі сәуле үшін жарықтың сыну заңдары орындалады, ал ерекше сәулелер бұл заңға бағынбайды.

Бақылау сұрақтары

- Жарықтың толқын ұзындығын өлшеу әдістері туралы түсіндіріңіз.

- Ортаның сыну көрсеткішін өлшеу әдістері туралы айтыңыз.

Пайдаланылған әдебиеттер

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К.Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

- Екимов А.В., Ревяков М.И. Надежность средств электроизмерительной техники. Л.: Энергоатомиздат, 2014.

- Журавлев Л.Г., Маринейко М.А., Семенов Е.И., Цветков Э.И. Методы электрических измерений. Л.: Энергоатомиздат, 2014.

- Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешности результатов измерений. М.: Энергоатомиздат, 2014.

- Камке Д., Крамер К. Физические основы единиц измерений. М.: Мир, 2015.

- Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. М.: Наука, 2012.

- Рабинович С.Г. Погрешность измерений. Л.: Энергоатомиздат, 2012.

- Новицкий П.В., Зограф И.А., Лабунец В.С. Динамика погрешностей средств измерений. Л.: Энергоатомиздат, 2014.

- Марков Н.Н. Взаимозаменяемость и технические измерения. М.: Издательство стандартов, 2014.

- Иродов И. Задачи по общей физике. – М.: Наука, 2012.

- Саидахметов П.А., Турганова Т.К. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине молекулярная физика. – Шымкент: ЮКГУ, 2012. –50 стр.

- Саидахметов П.А., Абдраимов Р.Т. Методические указания к компьютерным экспериментам по молекулярной физике. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2012. – 27 с.

Г.Б. Байман,  Н.М.Аблязимова

Физикалық шамаларды өлшеу әдістері

Дәрістер жинағы

Басуға қол қойылды

Қағаз А4. Типографиялық қағаз.

Офсет басылым. Көлемі 4,5 б.т.

Таралым  дана. Тапсырыс №

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университетінің басылымы

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университетінің баспахана орталығы, Шымкент қаласы, Тәукехан көшесі, 5