Ф.7.03-03

Нестеренко Н.Г., Кенжалиева Г.Д.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по практическим занятиям

по дисциплине  « Безопасность жизнедеятельности»

Шымкент, 2021

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский  университет

им. м.ауЭзова

Кафедра  «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Нестеренко Н.Г., Кенжалиева Г.Д.

Методические указания « Основы безопасности жизнедеятельности» по практическим занятиям

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

для студентов Образовательной программы 6В11210 - Безопасность жизнедеятельности и защита  окружающей среды: направление подготовки 6В11210- Гигиена и охрана труда на производстве

Шымкент-2021

УДК 68.69: 66.013.8

Составители: Нестеренко Н.Г., Кенжалиева Г.Д. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - Шымкент:  ЮКУ им. М.Ауэзова,  2021.-   52 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и учебной программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   и включают все необходимые сведения по выполнению тем практических  занятий курса.

Краткая аннотация.  В методические указания включены общие вопросы по санитарно-профилактическим мероприятиям на производстве, охраны  труда на производстве, гигиены труда и производственной санитарии, техники безопасности. Уделено внимание  организации работы по охране труда. Приводятся примеры решения производственной санитарии и гигиены труда, а также данные  основ  процесса горения, пожарной безопасности и тушения пожаров.

Методические указания предназначены для студентов Образовательной программы	  6В11210-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды : направление подготовки  6В11210- Гигиена и охрана труда на производстве.

Рецензент: Керимбекова З.М. – к.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».   ЮКУ им М.Ауэзова.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры  «БЖ и ЗОС»

(протокол № 9  от «26 » 03. 2021  г.) и   методического обеспечения факультета « Архитектура, строительство и транспорт» (протокол №   9   от

« 26»  03.  2021  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом  ЮКУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2021 г.

©  Южно-Казахстанский  университет им.М.Ауэзова, 2021г.

Ответственный за выпуск  Нестеренко Н.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Цели и задачи практических занятий |  |
|  | Порядок проведения практических занятий |  |
| 1 | Практическое занятие № 1. Техническое творчество и НОТ на производстве. Пути и способы решения проблем по безопасности труда. | 8 |
| 2 | Практическое занятие № 2. Рекомендации по разработке плана ГО для объекта с численностью более 50 человек. | 9 |
| 3 | Практическое занятие № 3. Организация санитарно-гигиенических мероприятий при ЧС. | 10 |
| 4 | Практическое занятие № 4. Классификация производственных процессов по их пожарной опасности. | 11 |
| 5 | Практическое занятие № 5. Общая эвакуация населения. Загородная зона. | 12 |
| 6 | Практическое занятие № 6. Безопасность работ в производственном процессе. Механизация и автоматизация. | 13 |
| 7 | Практическое занятие № 7. Порядок проведения эвакуации при пожарах. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. | 14 |
| 8 | Практическое занятие № 8. Требования к планировке и оборудованию защитных сооружений. | 16 |
| 9 | Практическое занятие № 9. Очаг химического поражения. Зона химического заражения. | 17 |
| 10 | Практическое занятие № 10. Организация разведки очага химической аварии. | 18 |
| 11 | Практическое занятие № 11. Приборы химической разведки и контроля. | 19 |
| 12 | Практическое занятие № 12. Защита персонала объекта и населения от СДЯВ. | 21 |
| 13 | Практическое занятие № 13. Медицинская помощь пораженным СДЯВ удушающего и общеядовитого действия. | 22 |
| 14 | Практическое занятие № 14. .Первая помощь при отравлении СДЯВ нейротропного и удушающего действия. | 23 |
| 15 | Практическое занятие № 15. Способы и средства ликвидации последствий аварий на химических объектах. | 24 |
| 16 | Первая помощь при отравлении техническими жидкостями | 25 |
| 17 | Ртуть. Применение. Токсические свойства ртути. Неотложная помощь. Демеркуризация ртути. | 27 |
| 18 | Внутренние пожарные краны. Оборудование пожарного поста. | 28 |
| 19 | Безопасность транспортных механизмов при их эксплуатации. | 29 |
| 20 | Естественное освещение рабочих мест. Подсчет КЕО. | 30 |
| 21 | Источники искусственного освещения на производстве. Пример расчета методом светового потока. | 33 |
| 22 | Влияние радиоактивных веществ на организм человека. ПДК облучения. | 36 |
| 23 | Абсолютная и относительная влажность воздуха на рабочем месте. | 39 |
| 24 | Весовая концентрация пыли на рабочем месте. | 40 |
| 25 | Загазованность воздушной среды производственного помещения. | 43 |
| 26 | Отвод вредностей из помещений аппаратами. | 44 |
| 27 | Поведение различных конструкций при нагревании. Меры защиты. | 45 |
| 28 | Основные огнегасительные вещества: вода и водяной пар, пена, растворы солей, порошки. | 46 |
| 29 | Профилактическая работа по предупреждению возгораний. | 49 |
| 30 | Шум и вибрация. Заболевания и их предупреждение. | 49 |
|  | Список использованной литературы | 51 |

ВВЕДЕНИЕ

Практические  занятия являются важным видом  учебной работы студента. В данной дисциплине они выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным планом специальности.

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения:

-  знание  основ  охраны труда и гигиены на производстве, а также   защиты от негативных производственных  факторов в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.

Задачи изучения дисциплины :

- знать и применить на практике законодательные акты  и нормативно-правовые документы  в области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, защиты окружающей среды и защиты в чрезвычайных ситуациях в Республике  Казахстан (РК) ;

- прогнозировать  развитие  чрезвычайных ситуаций, идентифицировать опасности ;

- распознавать и количественно оценивать негативные воздействия среды обитания, планировать и осуществлять мероприятия по повышению безопасности;

- знать   индивидуальные средства  защиты  в повседневной жизни и трудовой деятельности, а также  в  чрезвычайных ситуациях природного и  социального  характера;

- освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях;

- понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для человечества от собственной жизнедеятельности;

- сформировать и развить навыки оценки обстановки в чрезвычайной ситуации   и принятия целесообразных решений;

- знать нормирование загрязнений в окружающей среде;

- иметь представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности техники и защищенности человека, которая гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях;

- освоить  методы и способы оказания доврачебной  медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

Формами проведения практических занятий является изучение, обобщение  и анализ, наблюдение,  решение задач относительно физически вредных производственных факторов рабочей среды.

В методических указаниях приводится описание порядка выполнения и оформления  работы, примеры выполнения работы, дается форма записи результатов расчета.

Практическое занятие заканчивается контрольными вопросами по теме. В конце методических указаний имеется    список  рекомендуемой литературы.

Практическое занятие  № 1

Тема: Техническое творчество и  научная организация труда (НОТ)  на производстве.  Пути и способы решения проблем по безопасности труда.

Цель занятия: провести оценку НОТ на производстве.

Задачи занятия: ознакомиться с мероприятиями комплексной рационализации труда; с проблемами НОТ; ознакомиться с основными формами пропаганды в области безопасности труда; изучить мероприятия пропаганды передового опыта работы на предприятии.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Научный подход к  повышению производительности труда и улучшению производственной санитарии.

- Выявление путей и способов в решении производственных проблем.

- Основные формы пропаганды по психологии безопасности труда.

Краткие теоретические сведения

Чтобы создавать и внедрять в производство новое, необходимо иметь желание заниматься техническим творчеством, и самое главное- стремиться повышать качество продукции.

Эти стремления необходимо формировать уже в процессе обучения.

Научный подход к повышению трудоспособности работника заключается в последовательном проведении ряда мероприятий: выявления актуальных проблем, составления плана НОТ.

Выявляется соответствие требованиям по количеству и качеству продукции, себестоимости, рационального использования рабочего времени, условиям труда и др.            Таким образом, выявляются слабые места, что дает возможность вскрывать проблемы, требующие усовершенствования( простои оборудования, качество продукции, повышение прибыльности предприятия и др.).

Определить актуальность всех проблем « на глаз» невозможно и требуется исследовательская работа.

Важные средства пропаганды – разъяснительная и учебно-воспитательная работа в области безопасности труда ( беседы, школы, консультации, научные и технические конференции и др.).

Устная форма агитации- контроль и надзор в области безопасности труда( опасные приемы работы, пренебрежение применения СИЗ, ограждений и др.).

Письменная форма  – заметки в стенной газете, в листках « молнии», плакатах и др.

Следует при этом добиваться сочетания этих форм агитации.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться  с формами агитации  и пропаганды безопасности труда.

- Какие проблемы  решает НОТ  на производстве.

Методические рекомендации студенту по оформлению работы:

- Ознакомиться с темой занятия,

- Изучить литературу по теме.

Выполнение работы и защита:

- Подготовить ответы в устной форме по контрольным вопросам.

Контрольные вопросы:

- Какие качества характера человека определяют в нем  творческую способность.

- В чем состоит комплексная рационализация труда.

- Какие проблемы решает НОТ на производстве.

- В чем состоит пропаганда  по безопасности труда.

- Формы пропаганды по безопасности труда.

Практическое  занятие  № 2

Тема:  Рекомендации по разработке плана гражданской обороны (ГО) для объекта с численностью более 50 человек.

Цель занятия:   Определить порядок действий  объекта  при угрозе и возникновении ЧС.

Задачи занятия: ознакомиться с  планом ГО на случай  чрезвычайной ситуации (ЧС)   мирного и военного времени.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

1.Мероприятия  ГО на случай  ЧС природного и техногенного характера, а также ЧС военного времени.

Краткие теоретические сведения

Весь персонал объекта, независимо от занимаемой должности, обязан выполнять установленный порядок действий  при угрозе и возникновении ЧС, которые могут вызвать угрозу для жизни и здоровья людей.

Разделы плана ГО на военное время разрабатываются с целью заблаговременной подготовки системы ГО к действиям в ЧС. Они основываются на прогнозе возможной обстановки и включают перечень мероприятий, направленных на снижение ущерба и потерь сотрудников объекта и посетителей, а также проведение эвакуационных мероприятий.

План ГО разрабатывается и подписывается начальником штаба ГО объекта, согласовывается  с территориальным органом по ЧС и утверждается начальником ГО-первым руководителем объекта.

Содержание плана доводится до всех сотрудников объекта. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с перечнем выполняемых ими задач в ЧС.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться с порядком  разработки плана ГО на случай ЧС.

- Ознакомиться с сигналами ГО при угрозе возникновения ЧС.

Методические рекомендации студенту по оформлению работы:

- Ознакомиться с темой занятия,

- Изучить литературу по теме.

Выполнение работы и защита:

- Подготовить ответы в устной форме по контрольным вопросам.

Контрольные вопросы:

- Какие ситуации могут возникнуть на объекте при землетрясении интенсивностью 8 баллов.

- Какие мероприятия необходимо выполнить на объекте в целях снижения ущерба от последствий землетрясения.

- Действия сотрудников на химически и радиационно-опасном объекте на случай вторичного фактора разрушительного землетрясения.

- Причины пожара на объекте и меры по его предупреждению.

Практическое  занятие  № 3

Тема:  Организация санитарно-гигиенических мероприятий при ЧС.

Цель занятия:   Определить  принципы организации санитарно-гигиенических мероприятий  в ЧС.

Задачи занятия: ознакомиться с  основами организации санитарно-гигиенических мероприятий при ЧС.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

1.Цель организации санитарно-гигиенических мероприятий при ЧС.

2. Основные принципы организации санитарно-гигиенических мероприятий при ЧС.

Краткие теоретические сведения

Санитарно-гигиенические мероприятия  в чрезвычайных ситуациях организуются и проводятся в целях поддержания трудоспособности населения, сохранения его здоровья и обеспечения санитарного благополучия.

Это может быть достигнуто:

- проведением санитарного надзора за условиями производственной деятельности, выполнением норм и правил размещения и питания, водоснабжением, банно-прачечным обслуживанием населения, гигиенической экспертизой продовольствия и питьевой воды.

В период и после ЧС происходит резкое  ухудшение социально-бытовых условий жизни людей. Возникают стрессовые состояния, ухудшается питание и др. Все это также обостряет эпидемическую ситуацию среди населения

Основные принципы организации санитарно-гигиенических мероприятий:

- единый подход к организации санитарно-гигиенических мероприятий среди населения на основе научных достижений;

- соответствие содержания и объема мероприятий обстановке, характеру производственной деятельности населения;

- участие всех служб ГО и ЧС в проведении мероприятий и др.

Факторы, способные оказать влияние на возникновение неблагоприятной гигиенической ситуации :

- психический стресс, дезорганизация социальных структур, миграционные процессы, нарушение экологической системы и др.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться  с общими  мероприятиями санитарно- гигиенического характера, проводимыми  при ЧС.

- Изучить факторы  неблагоприятной гигиенической ситуации при ЧС.

Методические рекомендации студенту по оформлению работы:

- Ознакомиться с темой занятия.

- Изучить литературу по теме.

Выполнение работы и защита:

- Подготовить ответы в устной форме по контрольным вопросам.

Контрольные вопросы:

- Цель поведения санитарно-гигиенических мероприятий.

- Что включают в себя санитарно-гигиенические мероприятия.

- Факторы, оказывающие неблагоприятные гигиенические ситуации.

- Мероприятия по повышению эффективности санитарной обстановки.

Практическое  занятие  № 4

Тема:  Классификация производственных процессов по их пожарной опасности.

Цель занятия:   Определение пожарной опасности твердых, жидких и газообразных веществ..

Задачи занятия: ознакомиться с категорией по пожарной опасности производств.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

1.Производства, разделяемые на категории по пожарной опасности.

Краткие теоретические сведения

Определение пожарной опасности веществ позволяет установить вероятность возникновения и распространения пожара и взрыва, а также размеры и характер последствий аварий в зависимости от физико-химических свойств этих веществ, которые применяются на производстве.

По степени пожарной опасности производства делят на 5 категорий: А, Б,В,Г и Д.

Категория А .   Это производства  получения,  хранения. ,применения  газов                 и паров с нижним пределом взрываемости  до  10 % по объему и содержащихся в количествах, способных образовать с воздухом взрывоопасные смеси.

Жидкости с температурой  вспышки паров   ниже 28о С   и др.

Категория Б  К этой категории   относятся  производства, связанные с применением, образованием, хранением или обработкой:

-   жидкости с температурой вспышки от 29 до 1200 С,

-  горючих  веществ, выделяющих пыль или волокна, которые образуют с воздухом взрывоопасные смеси и др.

.   Это транспортные системы угольной пыли, древесной муки , цехи  стекольных заводов,, станции  для промывки и  пропарки  тары от мазута и др.горючих жидкостей и др.

Категория В.       Сюда относятся производства, применяющие жидкости с температурой вспышки паров выше 1200 С, твердые сгораемые материалы, сжигающее твердое, жидкое и газообразное топливо.

Это лесопильные, деревообделочные, варочные, столярные и др.  цехи, гаражи, котельные и др.

Категория Г. К этой категории относятся:

- производства, обрабатывающие несгораемые материалы и вещества в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии с выделением искр, пламени;

- производства, сжигающие твердое, жидкое и газообразное топливо.

Это печные отделения цементных заводов, цехи керамики, стекольных заводов, котельные и др.

Категория Д. Это производства обрабатывающие и хранящие несгораемые вещества в холодном состоянии.

Например, цехи помола сырья и клинкера цемзаводов, прессования кирпичных и керамических заводов, резки стекла, цехи  с мокрыми процессами производства цемента, мягкой кровли, обработки минералов, асбеста, солей и др.

Задание на выполнение работы:

1.Ознакомиться  с общими  понятиями « пожарная опасность материалов».

2.Изучить  категории пожарной опасности производств.

Методические рекомендации студенту по оформлению работы:

1.Ознакомиться с темой занятия.

2.Изучить литературу по теме.

Выполнение работы и защита:

1.Подготовить ответы в устной форме по контрольным вопросам.

Контрольные  вопросы:

- Для чего нужно распределение производств по пожарной опасности.

- Назовите   категории   производства по  их пожарной опасности.

- Охарактеризуйте  процессы, относящие к категории Д.

Практическое  занятие  № 5

Тема:  Общая эвакуация населения. Загородная зона.

Цель занятия:   изучить эвакуационные мероприятия по защите населения и территории в ЧС.

Задачи занятия: ознакомиться с назначением  эвакуации и распределением населения в загородной зоне.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Общее понятие об  эвакуации.

- Общее понятие  о рассредоточении.

- Распределение населения в загородной зоне.

Краткие теоретические сведения

Эвакуация населения - один из способов защиты населения  при    чрезвычайных ситуациях  (ЧС).

Под эвакуацией   понимается   организованный вывоз или вывод из городов и других населённых пунктов и размещение в загородной зоне  на случай ЧС.

Рассредоточение - организованный вывод из городов и других населённых пунктов и размещение в загородной зоне свободной от работы смены рабочих и служащих объектов, продолжающих работу  при ЧС.

# К категории рассредотачиваемых относится  персонал объектов, обеспечивающий жизнедеятельность города (например, работники коммунального хозяйства). Рабочие и служащие, отнесённые к категории рассредотачиваемых, после вывоза и расселения их в загородной зоне посменно выезжают в город для работы на своих предприятиях, а по окончании работы возвращаются в загородную зону на отдых.

# В отличие от рассредоточенных,  эвакуируемые люди постоянно проживают в загородной зоне до особого распоряжения.

# Загородная зона- территория, расположенная   за   пределами   зон   возможных   разрушений   в городах.

# Каждому предприятию, учреждению, учебному заведению города, из которого планируется рассредоточение и эвакуация, в загородной зоне назначается район размещения населения, который в зависимости от количества рабочих, служащих и членов их семей может   включать   один   или   несколько   расположенных   рядом населённых пунктов.

# Районы расселения рассредотачиваемых рабочих и служащих в загородной зоне должны находиться на таком удалении от города, которое обеспечивало бы их безопасность, а на переезд людей для работы в город и их обратное возвращение в загородную зону для отдыха затрачивалось бы минимальное время.

# Районы расселения рассредотачиваемых целесообразно также располагать вблизи железнодорожных станций и автомобильно-дорожных магистралей.

# Расселяют рабочих и служащих и членов их семей с соблюдением производственного принципа. При этом сохраняется целостность предприятия, облегчается отправка рабочих смен в город на работу и обеспечение людей питанием, медицинским обслуживанием.

# Рассредоточение и эвакуация  снижают плотность
населения городов, а, следовательно, и потери населения могут
быть значительно уменьшены.

# Организацией и проведением	 эвакуационных мероприятий занимаются начальники и штабы гражданской обороны объекта, и эвакуационные комиссии, создаваемые в городах, городских районах. Рассредоточение и эвакуацию организуют и проводят после получения распоряжений об их поведении.

# Эвакуированное население привлекают для работы на предприятиях, вывезенных из города и продолжающих работу в загородной зоне.

Задание на выполнение работы:

1. Изучить основные способы эвакуации.

2. Изучить порядок размещения в загородней зоне

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- При каких чрезвычайных ситуациях предусматривается эвакувация.

- В чем разница между рассредоточением и эвакуацией населения.

- Порядок   размещения  рабочих и служащих объекта, переносящего свою производственную деятельность в загородную зону.

- Виды транспорта, применяемые для эвакуации.

- Что такое «комбинированный способ эвакуации».

Практическое  занятие  № 6

Тема:  Безопасность работ в производственном процессе. Механизация и автоматизация.

Цель занятия:   изучить мероприятия, проводимые на объектах для осуществления механизации и автоматизации  процессов.

Задачи занятия: ознакомиться со средствами безопасного ведения работ в  производственном процессе .

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Основные направления в  комплексной механизации производства.

- Задачи  автоматизации.

- Технические средства автоматизации.

Краткие теоретические сведения

Развитие отраслей промышленности создают условия для осуществления широкой механизации тяжелых и трудоемких работ, для автоматизации производственных процессов, в результате чего достигается безопасное ведение процесса и значительное облегчение труда.

При строительстве заводов комплексная механизация предусматривается проектом. На действующих предприятиях механизация осуществляется при реконструкции или проведении ремонтов.

Облегчение труда осуществляется также за счет организации рабочих мест с применением современных инструментов и приспособлений (тележки с  подъемной платформой, передвижные лебедки и др.). Это устраняет ручные работы по переноске и в  перегрузке сырья и материалов. При этом необходим тщательный контроль на всех участках технологического процесса.

Непременными условиями безаварийной работы являются выбор контрольно-измерительной аппаратуры. Автоматическая запись параметров позволяет следить    за режимом работы и в случае отклонения, своевременно устранять нарушения.

Например, для дозирования сыпучих материалов применяют автоматические весовые или объемные дозаторы. После прекращения подачи вещества срабатывает блокирующее устройство и весь процесс прерывается.

Технические средства автоматизации делят на 5 групп:

- автоматический контроль (приборы показывают давление и расход газов, сыпучих материалов и др. Большое значение имеет контроль заполнения  материалом емкостей – бункеров).

- дистанционное управление -  необходимо для поддержания параметров технологического процесса без участия человека;

- автоматическое  регулирование осуществляется с центральных пультов.Средством наблюдения является промышленное телевидение ;

-  блокировочные устройства обеспечивают последовательность включения механизмов в  технологической схеме;

- сигнализация может быть контрольная, предупредительная и аварийная. Контрольная – служит для автоматического извещения о работе и остановке отдельных механизмов. Предупредительная сигнализация – это автоматическое извещение об  опасных изменениях режима, которые могут привести к аварии. Аварийная сигнализация служит для извещения персонала об аварийном отключении оборудования.

Задание на выполнение работы:

- Изучить основные направления в  комплексной механизации производства.

- Изучить задачи  автоматизации на производстве.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Роль механизации и автоматизации на производстве.

- Основные приемы, с помощью которых достигается безопасность  работ в технологическом процессе.

- Технические средства автоматизации, применяемые на производстве.

Практическое  занятие  № 7

Тема: Порядок проведения эвакуации при пожарах. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Цель занятия: Ознакомиться с нормативными требованиями расположения эвакуационных путей   в здании.

Задачи занятия: Изучить основные пути эвакуации людей из здания.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Эвакуация при пожаре.

- Эвакуационные пути при пожаре.

- Аварийные выходы.

Краткие теоретические сведения

Для обеспечения безопасности людей при пожаре в зданиях предусмотрены эвакуационные пути, по которым люди   достигают безопасное место. Выходы считаются эвакуационными, если они ведут:

-из помещений первого этажа наружу или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;

-  из помещения любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий  в лестничную клетку.

Выходы должны располагаться рассредоточено. Число выходов – не менее двух. Ширина двери из помещения  определяется в зависимости от общего числа людей эвакуации через выход и числа людей на 1 м ширины выхода

( двери).

Расстояние от удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода принимается не более:

- в одноэтажных зданиях помещений категории В – 50м, Г и Д – 80м;

- в двухэтажных зданиях помещений категории В- 40м, Г и Д – 60 м.

Ширина марша лестницы принимается  из расчета 0,6м на 100 эвакуирующихся людей.

К аварийным выходам также относятся:

а) выход на открытый балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

б) выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек через воздушную зону;

в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;

д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк.

Лестницы и лестничные клетки подразделяются:

на предназначенные для эвакуации, лестницы типов:

1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках;

2 — внутренние открытые;

3 — наружные открытые;

обычные лестничные клетки типов:

Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;

Л2 — с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии;

незадымляемые лестничные клетки типов:

Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена не задымленность перехода через воздушную зону;

Н2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;

Н3 — с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

Задание  на выполнение работы:

1.Ознакомиться с расположением  эвакуационных путей в здании.

Выполнение работы и защита:

1.Ознакомиться с темой занятия.

2.  Ответить на контрольные вопросы по теме.

Контрольные вопросы:

- Для чего нужны эвакуационные пути в здании.

- Какие пути считаются эвакуационными в здании.

- Кто отвечает за своевременную эвакуацию людей на объекте при пожаре.

- Основные требования пожарной безопасности во время эвакуации людей из здания.

- Как должна открываться наружная дверь.

- Сколько выходов должно быть в здании.

- Как подразделяются лестницы и лестничные клетки для эвакуации.

Практическое  занятие  № 8

Тема: Требования к планировке и оборудованию защитных сооружений.

Цель занятия:   изучить требования к защитным сооружениям,  санитарно-техническим и другим устройствам.

Задачи занятия: ознакомиться с нормами конструктивных решений защитных сооружений.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Как осуществляется подготовка защитных сооружений к принятию укрываемых.

- Нормы к планировке защитных сооружений.

- Требования к строительной площадке защитных сооружений.

Краткие теоретические сведения

Помещения для убежищ подразделяются на   основные и вспомогательные.

В основных помещениях  располагаются  укрываемые, пункты управления и медицинские службы. Во  вспомогательных помещениях располагают вентиляционные камеры, санузлы, помещения для хранения пищи, воды, станция перекачки фекальных вод, тамбуры и др.

В помещениях устанавливаются 2-х и 3-х ярусные нары. Нижние нары служат  для сидения; верхние – для лежания.

Норма площади для укрываемых – не менее 0,5 м 2/чел. при двухъярусном  и 0,4 м 2/чел – при трехъярусном расположении нар, а в рабочих помещениях пунктов управления –

2м 2/чел.  Высота помещения не менее 2,2 м.

Входы в убежища  оборудуют защитно-герметическими дверями. Предусмотрена телефонная связь.  которая подключена к городской и местной сети.

Отопление предусмотрено от сети здания.

Защитные свойства в  противорадиационных укрытиях повышают увеличением толщины стен, дверей, заделкой окон и других элементов.

Необходимо также в помещениях поддерживать микроклимат  Это осуществляется за счет комплекса мероприятий    эксплуатации объектов коллективной защиты.

Задание  на выполнение работы:

1.Ознакомиться с  нормами планировки защитных сооружений.

Выполнение работы и защита:

1.Ознакомиться с темой занятия. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Как делятся защитные сооружения  по месту расположения.

- Классификация   защитных  сооружений  по количеству укрываемых.

- Санитарно-гигиенические требования к  защитным сооружениям.

Практическое  занятие  № 9

Тема: Очаг химического поражения. Зона химического заражения.

Цель занятия:   изучить состояние воздушной среды при возможной утечке опасного вещества на объекте.

Задачи занятия: ознакомиться с понятиями очаг поражения и зона заражения при аварии на объекте. Влияние  вертикальной  устойчивости  воздуха на распространение СДЯВ и поражение человека его парами.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Как образуется очаг поражения и зона заражения опасным веществом.

- Глубина и ширина зоны заражения.

- Первичное и вторичное облако заражения.

- Три степени вертикальной устойчивости воздуха..

Краткие теоретические сведения

Очаг химического поражения включает в себя участок местности, на котором разлился продукт.

Глубина и ширина зоны заражения  во много раз превышает размеры самого источника.

Размеры очага поражения зависят от количества разлившегося СДЯВ, характера разлива ( свободного, в поддон или  обваловку), метеоусловий, токсичности вещества.

Зона заражения – составная часть очага поражения.

Масштабы  зон заражения определяются по первичному и вторичному облаку.

Первичное облако образуется при повреждении емкостей с СДЯВ. Это высокие концентрации вещества, превышающие смертельные дозы. Вдыхание такого вещества приводит к мгновенной смерти. Продолжительность поражающего действия вещества определяется состоянием ветра.

Во вторичном облаке, концентрация в нем паров ядовитого вещества в 1—100 раз ниже. Продолжительность действия облака определяется временем испарения источника и временем сохранения устойчивого направления ветра.

Различают три степени вертикальной устойчивости атмосферы:

Инверсия – повышение температуры                воздуха по мере увеличения высоты.. Инверсия препятствует рассеиванию по высоте и создает благоприятные условия для сохранения  высоких концентраций СДЯВ.

Изотермия – стабильное равновесие воздуха. Это характерно  для пасмурной погоды. Инверсия возникает в утренние и вечерние часы и способствует длительному застою паров СДЯВ на местности.

Конвекция- вертикальное перемещение воздуха с одних высот на другие. Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Восходящие потоки воздуха рассеивают зараженное облако, что препятствует  распространению СДЯВ,

Задание на выполнение работы:

1. Изучить основные способы  хранения СДЯВ на объекте.

2. Влияние степени вертикальной устойчивости воздуха на поражающее действие СДЯВ.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Как влияет вертикальная устойчивость атмосферы и скорость ветра на распространение СДЯВ.

- От чего зависит  время действия опасных концентраций СДЯВ

- Чем отличается очаг поражения СДЯВ от зоны заражения.

- Какая авария называется объектовой.

Практическое  занятие  № 10

Тема: Организация разведки очага химической аварии.

Цель занятия:   изучить ведение химической разведки очага поражения.

Задачи занятия: ознакомиться с ведением химической разведки на территории предприятия.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Как осуществляется подход  разведки к очагу аварии.

- Какое снаряжение получает группа разведки для ведения работ по локализации очага поражения.

- Ведение химической разведки на территории предприятия.

- Химическая разведка вне территории предприятия.

Краткие теоретические сведения

Химическая разведка в районе аварии начинается с разведки ее очага. Одновременно  с этим проводятся спасательные и другие неотложные работы.

Подход к очагу ( цеху, емкости) делается с подветренной стороны. На границе заражения организуются группы в составе не менее 3 человек, один из которых является химиком-разведчиком. На рубеже ввода группа получает необходимое снаряжение: индивидуальные средства защиты., приборы  разведки, медицинские средства.

В ходе разведки  осматривается место аварии, определяются ее причины и  масштабы. Определяется степень заражения воздуха отравляющим веществом. Результаты разведки докладываются по радио.

Одновременно организуется разведка на территории предприятия и вокруг него.

Разведка на территории ведется группами на машинах или пешком.

Замеры делают через каждые 5-100м. Границы заражения обозначаются     знаками ограждения. Через каждые 300-500 м выставляются химические наблюдательные посты, предназначенные для контроля  изменения  направления распространения зараженного воздуха и концентрации отравляющего вещества.

Химическая разведка вне территории предприятия ведется на разведывательных химических машинах. Определение заражения воздуха проводится через 200-300м. При обнаружении заражения дозоры обозначают границы зоны, останавливаются и уже выполняют  обязанности   химических постов.

В штабе ликвидации аварии    на основе данных химической разведки и контроля принимаются решения по защите населения и планируются мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Задание на выполнение работы:

- Изучить  организацию химической разведки:

- в очаге поражения;

- на территории предприятия;

- вне территории предприятия.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Как проводится разведка очага химического  заражения.

- Как ведется химическая разведка на территории предприятия.

- Сроки проведения химической разведки.

Практическое  занятие  № 11

Тема: Приборы химической разведки и контроля.

Цель занятия:   изучить составные части и работу приборов   ВПХР и УГ-2.

Задачи занятия: ознакомиться с  назначением и устройством  приборов ВПХР и УГ-2.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Основное назначение  приборов  химической разведки и контроля .

- Принцип обнаружения СДЯВ и ОВ с помощью приборов.

- Составные части приборов.

- Принцип действия приборов.

Краткие теоретические сведения

Для обнаружения и определения примерной концентрации отравляющих веществ (ОВ) служит войсковой прибор химической разведки (ВПХР) и универсальный газоанализатор (УГ-2).

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)  является  оновным прибором химической разведки.

Принцип обнаружения и определения ОВ приборами  основан на изменении окраски индикаторов при взаимодействии их с ОВ. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип ОВ, а сравнение интенсивности полученной окраски с цветным эталоном позволяет судить о приблизительной концентрации ОВ в воздухе или о плотности заражения.

Прибором ВПХР  определяют наличие ОВ типа Ви-Икс, зарин, зоман, иприт, фосген, синильная кислота и хлорциан.

Устройство ВПХР. Прибор состоит  из корпуса с крышкой и размещенных в них: ручного насоса, насадки к насосу3, бумажных кассет с индикаторными трубками, защитных колпачков, противодымных фильтров, электрофонаря, грелки  и патронов к ней . В комплект прибора также  входит лопатка для взятия проб, штырь, «Инструкция по эксплуатации», памятка по работе с прибором, памятка по определению ОВ типа зоман в воздухе, плечевой ремень  с тесьмой.

Вес прибора - 2,2 кг.

Ручной насос  служит для прокачивания зараженного воздуха через индикаторную трубку, которую устанавливают для этого в гнездо головки насоса. При 50-60 качаниях насосом в 1 мин через индикаторную трубку проходит около 2 л воздуха. На головке насоса размещены нож для надреза и два углубления для обламывания концов индикаторных трубок; в ручке насоса - ампуловскрыватели.

Насадка к насосу является приспособлением, позволяющим определять  ОВ на почве и различных предметах, в сыпучих материалах, а также обнаруживать ОВ в дыму и брать пробы дыма.

Рисунок 1      Прибор ВПХР.

Рисунок  2     Универсальный газоанализатор УГ-2.

Газоанализатор УГ-2   состоит из воздухозаборного устройства с тремя штоками и набора реактивов с принадлежностями в состав которых входят: измерительные шкалы (на каждой стороне определенный газ), ампулы с индикаторными и фильтрующими порошками и все необходимое для приготовления индикаторных трубок .

Воздухозаборное устройство представляет собой металлический корпус, внутри которого находится резиновый сильфон с двумя фланцами и стаканом. В стакане помещена сжатая пружина, удерживающая сильфон в растянутом состоянии. Во внутренних гофрах сильфона установлены распорные кольца для придания сильфону жесткости и сохранения постоянства объема.

Просасывание исследуемого воздуха через индикаторную трубку производится после предварительного сжатия сильфона. Сжатие сильфона осуществляется путем надавливания рукой на головку штока, помещаемого в направляющую втулку. На цилиндрической поверхности штока имеется четыре продольные канавки, каждая с двумя углублениями, служащими для фиксации (защелкивания стопором) хода штока, движущегося под действием пружинного сильфона. Расстояние между углублениями на канавках подобрано таким образом, чтобы при ходе потока от одного до другого, сильфон забирал строго определенное количество воздуха, установленного для того или иного вещества. Объем воздуха, просасываемого сильфоном через индикаторные трубки, указан на гранях под головкой штока.

Задание на выполнение работы:

1.Изучить устройство и правила пользования прибором  ВПХР.

- Изучить устройство и правила пользования прибором  УГ-2.

- Как определить концентрацию вещества, содержащегося в анализируемом воздухе.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Для чего предназначены индикаторные трубки в приборе ВПХР.

- Как отбираются пробы прибором ВПХР при пониженной температуре окружающего  воздуха.

- Как определяется  вредное  вещество в воздухе прибором УГ-2 .

Практическое  занятие  № 12

Тема: Защита персонала объекта и населения от СДЯВ.

Цель занятия:   изучить мероприятия, проводимые по защите населения от СДЯВ.

Задачи занятия: ознакомиться с мероприятиями,  проводимыми в целях подготовки населения к действиям при   внезапной аварии на химически опасных объектах.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Как организуется защита населения от  СДЯВ.

- Какие средства  являются защитой от отравляющих веществ.

- Подручные средства для защиты кожи.

- Как выходить из зоны заражения.

Краткие теоретические сведения

Внезапность аварий на химических объектах, быстрое распространение зараженного воздуха требуют оперативных мер защиты людей от СДЯВ.

Поэтому защита населения организуется заблаговременно.

Устанавливается порядок оповещения о чрезвычайной ситуации ( ЧС) на объекте. Подготавливаются защитные сооружения, жилые и производственные здания. Намечаются пути вывода людей в безопасные районы. Ведется обучение населения, живущего   в районе    предприятия.

Системы оповещения оповещают не только персонал предприятия, но и население близлежащих районов. Включаются уличные громкоговорители. Мгновенно происходит вызов руководящего состава.

Речевое сообщение о ЧС должно быть  ясно и сообщать,  что произошло, где и какие меры защиты следует предпринимать в данной ситуации.

Защитой от СДЯВ служат фильтрующие и изолирующие противогазы и убежища

Промышленные противогазы используют там, где в воздухе содержится не менее 18% кислорода.  Если состав газа и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой,  применяются только изолированные противогазы (ИП-4;ИП-5).

Для защиты от СДЯВ в очаге аварии используют  СИЗ изолирующего типа.

Населению рекомендуются подручные средства защиты кожи и противогазы. Для ног можно использовать резиновые сапоги, боты, калоши. Для рук – все виды резиновых и кожаных перчаток и рукавицы.

Выходить из зоны заражения надо в одну из сторон, перпендикулярную направлению ветра, ориентируясь по наклону деревьев на открытой местности. Чтобы не попасть под зараженное облако следует  использовать любой транспорт.

Таким образом, население должно быть готово к таким ситуациям и каждый человек обязан приобрести нужные знания и навыки в применении средств и способов защиты.

Задание на выполнение работы:

- Изучить  средства  для защиты  от отравляющих химических веществ.

- Изучить маршруты выхода из зараженной зоны.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Какие средства защиты относят к подручным.

- Как надо выходить  из зоны химического заражения.

- Какие средства служат защитой органов дыхания.

- Чем отличаются противогазы фильтрующего типа от изолирующего.

Практическое  занятие  № 13

Тема: .Медицинская помощь пораженным  СДЯВ удушающего и  общеядовитого действия.

Цель занятия:   изучить мероприятия, проводимые на объектах для осуществления механизации процессов.

Задачи занятия: ознакомиться с назначением  эвакуации и распределением населения в загородной зоне.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Классификация СДЯВ по клиническому действию.

- Оказание помощи при отравлении хлором.

- Поражение оксидом углерода и первая помощь.

Краткие теоретические сведения

По воздействию на организм человека СДЯВ делят на 6 групп:

-удушающего действия (хлор , фосген и др.);

- общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота и др.);

- с удушающим и общеядовитым  действием ( сероводород ,сернистый ангидрид, оксиды азот, серная, азотная, уксусная кислоты  и др.);

- нейротропные  яды, то есть вещества, действующие на нервную систему ( сероуглерод, фосфорорганические соединения и др.);

-  с удушающим и нейротропным  действием ( аммиак, метил хлористый, кислота бромистоводородная и др.).

Удушающие СДЯВ действуют главным образом на органы дыхания. Поражения ими делят на четыре периода:

-первый – контакт с ядовитым веществом;

-второй- скрытый;

- третий – отек легких;

-четвертый -  осложнения.

При действии ряда веществ в больших дозах возможен летальный исход от шока, вызванного химическим ожогом, верхних дыхательных путей и легких.

При действии хлора в малых количествах наблюдается покраснение , бронхит, охриплость и др.

При действии паров фосгена и других веществ со слабым действием, период скрытого действия в зависимости от дозы может быть от 1 часа до 2 суток.

Первая помощь:  надеть промышленный противогаз и вывести  (вынести) из опасной зоны. Промыть глаза водой или 2%-м раствором гидрокарбоната натрия и закапать в глаза по 1-2 капли вазелинового масла. Дать обильное питье в виде чая или молока.

Оксид углерода не имеет цвета и запаха. Смертельная доза- более 0,4%.

Первая помощь: вывести из  опасной зоны  на свежий воздух, согреть. Непрямой массаж сердца при необходимости. Эвакуация в лечебное учреждение.

Задание на выполнение работы:

- Изучить  признаки отравления СДЯВ удушающего и общеядовитого действия.

- Изучить правила оказания доврачебной помощи при отравлением СДЯВ.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Охарактеризуйте поражение человека оксидом углерода.

- Как проявляется  клиническое действие хлора.

- Первая неотложная помощь при  отравлении хлором.

- Первая помощь при отравлении оксидом углерода.

Практическое  занятие  № 14

Тема: . Первая помощь при отравлении СДЯВ  нейротропного и удушающего действия.

Цель занятия:   изучить мероприятия по оказанию первой помощи  пострадавшим от СДЯВ.

Задачи занятия: ознакомиться с поражающими  свойствами СДЯВ.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- СДЯВ нейротропного и удушающего действия. Их характеристика.

- Поражающие свойства СДЯВ.

- Доврачебная помощь.

Краткие теоретические сведения

Вещества удушающего и нейротропного действия  вызывают отек легких, на фоне которого развивается тяжелое поражение нервной системы.

Отравление развивается при попадании веществ в организм через дыхательные пути, желудок и кожные покровы.

Первая помощь при отравлении сероуглеродом:

- при ингаляционном поступлении СДЯВ – надеть противогаз и вывести ( вынести) из опасной зоны;

- при поступлении СДЯВ внутрь  с сохранением сознания   - промывание желудка с последующим введением  раствора из 3-4-х столовых ложек  порошкообразного активированного угля в 200мл воды;

- при поступлении яда  на кожу -  промывание водой.

Срочная эвакуация в лечебное учреждение.

При отравлении аммиаком следует надеть на потерпевшего противогаз и  вывести (вынести) из опасной зоны.

Покой. Согревание. Полусидячее  положение. При остановке дыхания провести искусственную вентиляцию легких. Промывание глаз водой. Срочная эвакуация в лечебное учреждение.

Не допускается переохлаждение или перегревание пострадавшего.

Задание на выполнение работы:

- Изучить  СДЯВ нейротропного и удушающего  действия.

- Изучить  признаки отравления СДЯВ  нейротропного и удушающего  действия.

- Ознакомиться с  основными  правилами оказания доврачебной помощи.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Какие СДЯВ относят  к нейротропным.

- Механизм поражающего действия СДЯВ нейротропного  действия.

- СДЯВ удушающего и нейротропного действия. Охарактеризуйте их свойства.

Практическое  занятие  № 15

Тема:  Способы и средства ликвидации последствий аварий на химических объектах.

Цель занятия:   изучить мероприятия, проводимые на химических объектах с целью ограничения выбросов СДЯВ.

Задачи занятия: ознакомиться со способами и средствами ликвидации последствий аварий  на объектах  со СДЯВ.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Способы ликвидации ограничения выброса СДЯВ на объектах.

- Средства, применяемые для ликвидации последствий выброса СДЯВ на объекте.

Краткие теоретические сведения

В первую очередь необходимо принять меры  по ограничению и приостановке выброса (вылива) СДЯВ, локализации химического заражения, предотвращению заражения грунта и водных источников.

Ограничение выброса достигается путем перекрытия кранов и задвижек на трубопроводах, заделкой отверстий на магистралях и емкостях с помощью хомутов, заглушек, перекачкой  жидкостей из аварийной емкости в запасную.

Эти работы ведутся под руководством и при участии специалистов промышленности, обслуживающих аварийное оборудование или сопровождающих СДЯВ при транспортировке.

Ограничение растекания на местности  осуществляется обваловкой разлившегося вещества, сбором СДЯВ в естественные углубления ( канавы, ямы), оборудованием ловушек ( ям, выемок).

Средства ликвидации.

- От попадания  СДЯВ в реки, подвалы зданий и др. используют бульдозеры, экскаваторы и др. технику.

- Бочки, для сбора жидкости.

Способы, для снижения скорости испарения и ограничения распространения СДЯВ:

- Водяные завесы;

- Сыпучие адсорбционные материалы-поглотители  СДЯВ (шлак, песок, грунт и др.). Слой адсорбента не менее 10-15 см;

- Изоляция жидкости  пенами с целью уменьшения испарения;

- Разбавление СДЯВ водой или  растворами  нейтральных систем для нейтрализации кислот и др. веществ, реагирующих с водой;

- Дегазация ( нейтрализация) растворами химически активных реагентов.

Водяные завесы создают с помощью пожарных машин.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться со способами ограничения выбросов СДЯВ на объекте.

- Изучить  средства, применяемые  для ликвидации очагов СДЯВ.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Как осуществляется ограничение и приостановка выброса СДЯВ на объекте.

- В чем заключается способ обваловывания  емкостей со СДЯВ.

- Какие способы используют для ограничения разлива СДЯВ.

Практическое  занятие  № 16

Тема:  Первая помощь при отравлении техническими жидкостями.

Цель занятия:   изучить действие  технических жидкостей   на человека.

Задачи занятия: ознакомиться с основными физико-химическими свойствами технических жидкостей.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Метиловый спирт. Краткая характеристика. Первая помощь.

- Антифриз. Первая помощь при отравлении.

- Первая помощь при отравлении дихлорэтаном.

- Первая помощь при отравлении тетраэтилсвинцом.

Краткие теоретические сведения

В данной работе рассматриваем следующие технические жидкости:

- метиловый спирт;

-антифриз;

-дихлорэтан;

-тетраэтилсвинец.

Метиловый спирт (метанол).

Применяется при растворении красок, приготовлении лекарственных средств, используется в медицинской практике, для обеззараживания инструмента, изделий на предприятиях ракетно-космического комплекса, в химической промышленности и др.

Это  прозрачная жидкость, с запахом винного спирта. Поэтому, принимая его за питье, люди часто травятся. Метанол    растворим в воде, спиртах, жирах. Взаимодействует со щелочами. Окисляется марганцовкой и другими окислителями.

Пути проникновения : желудок, кожа, органы дыхания.

Смертельная доза  при приеме внутрь – 30-100 г. Отравления тяжелой и средней тяжести бывают уже при дозе 10 г.

Хроническое отравление метанолом развивается  у людей при длительной работе с ядами через органы дыхания

Метанол угнетает центральную нервную систему, вызывает атрофию нервных стволов.

Первая помощь:  противоядий от него нет. Следует делать обильное промывание желудка водой (8-10л) с последующим принятием солевого слабительного ( 25 г соли в ¾ стакана кипяченой воды). Больного быстро доставить в лечебное учреждение.

Защита при работе.  Противогазы, респираторы.

Антифриз (тосол)

Это жидкость для двигателей внутреннего сгорания. Состоит из 55% этиленгликоля и 45% воды.

Отравления Чаще всего водителей,  происходят, когда его пьют, но возможно и  парами через органы дыхания. Смертельная доза равна 50-200 мл чистого продукта

( тосол та же жидкость, но с добавками антикоррозионного действия).

Антифриз вызывает угнетение центральной нервной системы, то есть он обладает наркотическим действием. Это приводит к развитию коматозного состояния с расстройством дыхания и сердечной деятельности.

Первая помощь. Промыть желудок 8-10 л 2%-го содового раствора, поставить клизму. Доставить в лечебное учреждение.

Рабочий персонал  должен работать с применением противогазов.

Дихлорэтан

Он применяется как растворитель лака, смолы, масел и др. Это жидкость с характерным запахом. В воде дихлорэтан не растворим.  Растворяется в спиртах, ацетоне, эфире.

Пути отравления. Органы дыхания, кожа, желудок. Смертельная доза  при приеме внутрь 20-100 мл. ПДК паров в рабочем помещении 0,05 мг/л.

Дихлорэтан угнетает деятельность клеток центральной нервной системы.

Первая помощь.  Обильное питье с 2% -м раствором питьевой соды с последующим приемом раствора из 25 г соли на ¾ стакана воды.

Защита при работе.  Резиновые перчатки, противогазы.

Тетраэтилсвинец

Это вещество добавляют к горючему двигателей внутреннего сгорания в качестве замедляющего окисление высококалорийных бензинов.

Отравления развиваются на производстве, при транспортировке, добавлении к горючим на складах, хранилищах, у шоферов и  автослесарей  и др.

Это маслянистая бесцветная жидкость приятного фруктового запаха. Плохо  растворяется в воде, но хорошо в бензине, жирах и др.

Отравление идет через органы дыхания, кожу, желудок. Так как его добавляют в горючее, то отравление происходит при мытье рукэтилированным бензином, подсасывании бензина ртом через шланг, при длительном пребывании в помещении и др.

ПДК в воздухе рабочей зоны 0,000003 мг/л.

Поражение: острое и хроническое.

Первая помощь. Промыть желудок 0,01%-м раствором  марганцовки и поставить клизму.

При загрязнении кожи-  промыть 10-15%-м раствором хлорамина. Доставить в лечебное учреждение.

Профилактика. Работа в противогазах, резиновых перчатках, после работы принятие душа, диспансерное обследование с участием психиатра, терапевта и невропатолога.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться с оказанием первой помощи при отравлении техническими жидкостями.

- Изучить  свойства технических жидкостей и   опасность их действия на человека.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Пути проникновения и отравления человека метиловым спиртом.

- Первая помощь при отравлении антифризом.

- Меры безопасности при работе с дихлорэтаном.

- Виды отравлений тетраэтилсвинцом.

Практическое  занятие  № 17

Тема:  Ртуть. Применение. Токсические свойства  ртути. Неотложная помощь. Демеркуризация  ртути.

Цель занятия:   изучить действие  ртути на человека и окружающую среду.

Задачи занятия: ознакомиться с понятием «демеркуризация». В чем состоит опасность паров ртути.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Ртуть и ее основные свойства.

- В чем состоит опасность ртути.

- Неотложная помощь.

- Работы на месте разлива ртути.

Краткие теоретические сведения

Ртуть – тяжелый  жидкий серебристо-белый металл,  с плотностью 13,52 г/см3. Температура кипения ртути +357 0 С,  поэтому она применяется в термометрах.

Используют ртуть в качестве катализатора при производстве хлора, едкого натрия.

Ртуть применяется в следующих приборах: термометры, барометры , психрометры и др.

Поступление ртути в окружающую среду идет при сжигании  и  коксовании угля, производстве хлора, каустической соды и др.

Ртуть очень токсична для любых форм жизни.  Острые  отравления людей парами ртути связаны с авариями на производстве. Немало отравлений ртутью в быту. Основные причины этому:

Беспечность, безграмотность, пренебрежение мерами безопасности и др.

Отравления ртутью проявляются через 8-24 часа и выражаются в общей слабости, головных болях и др. Бывают смертельные исходы.

Пары ртути проникают везде и усложняют работы по ликвидации последствий.

Первая помощь при отравлении ртутью.

При острых отравлениях  следует промыть желудок с 20-30 г активированного угля или белковой  водой ( взбитый  яичный белок с водой), затем дать больному молоко.

Модно пить отвар риса и завершить приемом слабительного. В любом случае надо обратиться в лечебное учреждение.

Демеркуризация – удаление ртути и ее соединений (механический способ). Все работы проводятся в промышленном противогазе.

Эффективным средством  для демеркуризации является хлорное железо.

После завершения работ снимается вся одежда, следует принять душ, прополосать рот 0, .25% раствором марганцовки.

Задание на выполнение работы:

- Изучить действие ртути и ее паров на человека.

- Как надо поступить при разливе малых количеств ртути в быту.

- Как надо поступить при разливе малых количеств ртути в быту.

- Первая помощь пострадавшему от паров ртути.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Охарактеризуйте ртуть как вредное химическое вещество.

- Где применяется ртуть.

- Опасность ртути для человека.

- Что делать, если разлилась ртуть.

- Первая помощь при отравлении ртутью.

Практическое  занятие  № 18

Тема: Внутренние пожарные краны. Оборудование пожарного  поста.

Цель занятия: Ознакомиться с  назначением и применением внутреннего пожарного  крана.

Задачи занятия:   Изучить работу внутреннего пожарного  крана и пожарного поста.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Назначение  внутреннего пожарного крана.

- Расположение и составные части внутреннего пожарного крана.

- Пожарный пост. Расположение и назначение.

Краткие теоретические сведения

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.

Внутренние пожарные краны – элемент внутреннего пожарного водопровода.

Внутренние пожарные краны размещают в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособление для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.

В комплекте должны быть пожарный рукав  и пожарный ствол. Пожарные рукава выполняются длиной 10,15 или 20м. Пожарный рукав присоединяется к крану и пожарному стволу. Один раз в год производится перекатка пожарного рукава на новую скатку. Это делается во избежание  повреждения рукава на перегибах.

Состояние пожарных кранов проверяют 1 раз в пол года с составлением соответствующего акта.

Пожарные стволы служат для подачи воды при тушении пожара. Ими можно создавать сплошные, капельные, распыленные и мелкодисперсные водяные струи. Вид струи подбирается исходя из конкретного случая горения, а также назначения установки пожарной защиты.

Шкаф  должен быть расположен на высоте 1,35 м от пола на лестничных клетках у входов, в коридорах.

При приведении крана в действие одним человеком необходимо открыть дверцу шкафчика, раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом, открыть вентиль поворотом маховичка против хода часовой стрелки и направить струю воды в очаг горения.

Приведение пожарного крана в действие может осуществляться  одним человеком.

В каждом помещении должно быть не менее 2-х пожарных кранов. Расход воды на работу внутреннего пожарного крана принимается исходя из условия подачи  на одну или две струи. Производительность каждой струи не менее 2,5 л/с.

Средства пожаротушения и пожарные щиты располагают на видных местах и окрашивают в соответствующие цвета по СТБ 1392-2003 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Общие технические требования. Методы испытаний».

На территории предприятия может быть оборудован пожарный пост.

Знание основ пожарной безопасности позволит соответствующим должностным лицам организаций более оперативно и качественно выполнять мероприятия по организации и тушению пожаров.

Задание  на выполнение работы:

1. Изучить основные требования к внутренним пожарным кранам и пожарному посту.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы :

- Для чего нужны внутренние пожарные краны.

- Составные части пожарного поста.

- Как приводится в действие пожарный кран.

- Какую роль выполняет пожарный рукав.

- Материал, из которого выполняются пожарные рукава.

Практическое  занятие  № 19

Тема: Безопасность транспортных механизмов при их эксплуатации.

Цель занятия: Ознакомиться с  видами транспортных механизмов на производстве и их назначением.

Задачи занятия:   Изучить  безопасность работ транспорта на предприятии.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Виды транспортных средств на предприятии.

- Безопасность работ всех видов транспорта на предприятии.

Краткие теоретические сведения

На производстве применяется большое разнообразие  транспортных средств.

Так средства транспортирования материалов и способы механизации погрузочно-разгрузочных работ при складировании,  осуществляются на основе технико-экономических показателей с соблюдением технологического процесса,  техники безопасности и промышленной санитарии, то есть при условии безопасной эксплуатации оборудования.

Отдается предпочтение оборудованию внутрицехового и межцехового транспорта, а также  при хранении материалов. Для сухих порошкообразных  материалов проектируются пневматические насосы с сетью трубопроводов. Это исключает пыление и создает герметизацию процессов.

Для кусковых  материалов  устанавливают шнеки, ковшовые элеваторы в герметических закрытых шахтах, цепные транспортеры в закрытых кожухах и др.

Наиболее часто происходят аварии башенных кранов, связанные с опрокидыванием, повреждением башни, поломками стрелы, сходами с рельсов и др.

Предупреждение аварий: прочность частей подъемного механизма, исправность тормозных устройств, своевременное выявление дефектов и др.

Подъемные механизмы подлежат периодическим и текущим испытаниям. После работы машинисту необходимо закрепить кран захватами.

Необходимо предусматривать защитные ограждения. Все приводные механизмы (приводные ремни, редукторы и др.) следует ограждать  защитными кожухами. Обязательно хорошее освещение рабочих мест.

Задание  на выполнение работы:

1. Изучить основные требования  безопасной работы транспортных средств.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы :

- Какие виды непрерывного транспорта имеются на производстве.

- Возможные причины аварий транспорта на предприятии.

- Меры профилактики и защиты для безаварийной работы механизмов.

Практическое занятие № 20

Тема : Естественное освещение рабочих мест. Подсчет КЕО.

Цель занятия:  изучить порядок  расчета    коэффициента естественного освещения на рабочем  месте.

Задачи занятия: ознакомиться с   нормированием  и расчетом  естественного освещения  на рабочем  месте.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Общее понятие о естественном освещении и его значении при выполнении работ.

- Прибор измерения освещенности. Единицы измерения освещенности.

- Расчет КЕО.

Краткие теоретические сведения

Производственное освещение, правильно спроектированное и выполненное, улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции, благоприятно влияет на производственную среду и   оказывает положительное психологическое воздействие на человека, повышает безопасность труда и снижает травматизм.

Различают три системы естественного освещения: боковое, верхнее, комбинированное.

Так как естественное освещение  меняется в течении дня, времени года, метеорологических условий, то в качестве нормируемой величины взята относительная величина - коэффициент естественной освещенности (КЕО), который представляет собой выраженное в процентах отношение освещенности в данной точке внутри помещения Ев    к одновременной наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой рассеянным светом всего небосвода.      КЕО  определяется по формуле:

КЕО =

Значение  КЕО определяется по СНИП П-4-85 в зависимости от светового климата, коэффициента солнечности и системы освещения.

СНИП дает КЕО для III светового района республики Казахстан. Для остальных районов производится пересчет по формуле:

Е = Еж х ТхС

где:  С - коэффициент солнечности климата;

Т - климатический коэффициент.

Т и С находятся в соответствующих таблицах СНИПа.

Таблица.  Значения КЕО по СНИП П-4-85

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительных работ | Значение КЕО. при естественном освещении, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | боковом | верхнем и комбинир. |
| Виды выполняемых работ: |  |  |  |  |
| Наивысшей точности | Менее 0,45 | I | 3,5 | 10 |
| Очень высокой точности | 0,15-0,3 | II | 2,5 | 7 |
| Высокой точности | 0,3-0,5 | III | 2,0 | 5 |
| Средней точности | 0,5-1,0 | IV | 1,5 | 4 |
| Малой точности | 1-5 | V | 1,0 | 3 |
| Грубой точности | более 5 | VI | 0,5 | 2 |
| Работа с самосветящимися материалами и изделиями в горячих цехах | - | VII | 0,7 | 3 |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса | - | VIII | 0,3-0,2 | 1-0,7 |
| Работа на механизированных и немеханизированных складах. | - | IX | 0,1 | 0,5 |

Применяемые приборы для измерения:

люксметр типа Ю-16, который включает:

-фотоэлемент;

-гальванометр.

Рисунок   1    Фотоэлектрический  люксметр типа Ю-16:

1 – гальванометр;  2 – фотоэлемент;  3 – фильтр.

Прибор имеет три основных предела измерения: до 25, 100, 500 лк. Переход из одного предела на другой достигается переключением шунта на корпусе гальванометра. При измерении прибор располагается горизонтально. Не допускается расположение его вблизи токоведущих проводов, создающих магнитные поля.

Измерение следует начинать при положении переключателя в пределе  500 лк. Для измерения больших уровней освещенности на фотоэлемент надевается фильтр, состоящий из двух матовых стекол. Фильтр повышает пределы измерения в 100 раз.

Выполнение    работы:

1. Сделать замеры  освещенности  в помещении  в 5-ти точках на расстоянии 1,2,3,4 и 5 м от окна.

2.Замерить  наружную освещенность.

Показание люксметра наружной освещенности  удвоить, так как пластинка фотоэлемента освещает только половину небосвода (вторая половина закрыта зданием), то есть действительная наружная освещенность вдвое больше.

Рассчитать   наружную освещенность по формуле:

ЕН = 2 · [ ЕНАР.+ (12% от ЕНар.) + (35%от ЕНАР.) + (50%-зимой, 75%-летом от ЕНАР.) ];

3.  Для каждой   точки  подсчитать значение КЕО.

4.  Найти   средний  КЕО и установить,  соответствует ли норма КЕО виду

выполняемых зрительных работ.

Таблица 1. Результаты измерения освещения в помещении

| Точка замера (м) | Освещенность внутри поме-щения ЕВН.. (лк) | Освещенность снаружи (за окном) ЕНАР. (лк) | КЕО, % | Разряд работы | Вид работы | Размер объекта (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 275 | 380 | 18,36 | 1 | Наивысшей точности | Менее 0,45 |
| 2 | 190 |  | 12,69 | 1 | -«»- | -«»- |
| 3 | 125 |  | 8,35 | 1 | -«»- | -«»- |
| 4 | 107 |  | 7,15 | 1 | -«»- | -«»- |
| 5 | 80 |  | 5,35 | 1 | Наивысшей точности | Менее 0,45 |

Задание  на выполнение работы:

1. Изучить  расчет КЕО.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы.

Контрольные вопросы:

- Как определить значение КЕО в помещении.

- В каких единицах измеряется естественная освещенность.

- Что является качественной характеристикой естественного освещения.

- Что является количественной характеристикой естественного освещения.

Практическое  занятие  № 21

Тема: Источники искусственного освещения на производстве. Пример расчета методом светового потока.

Цель занятия:  изучить  источники   искусственного освещения на производстве.

Задачи занятия: ознакомиться с  прибором  и методами    определения искусственного освещения на рабочем  месте.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Источники искусственного освещения.

- Расчет комбинированного  освещения.

- Расчет искусственного освещения методом светового потока.

Краткие теоретические сведения

Искусственное освещение применяется  для создания комфортных условий труда при недостатке естественного освещения, в ночное время суток, а также в помещениях, где естественный свет отсутствует.

Искусственное освещение по функциональному назначению делится на рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное.

Для освещения помещений  применяют газоразрядные лампы. Использование ламп накаливания допускается лишь в случае технико - экономической нецелесообразности или невозможности применения газоразрядных источников света.

Искусственное освещение должно обеспечивать освещенность на рабочих местах.  Выбор системы освещения зависит от требования технологического процесса, размеров объекта различения и характера зрительных работ (СниП П-85).

Расчет 1 требуемой освещенности горизонтальной рабочей поверхности при искусственном источнике света производится  по формуле:

Е =

где: Е - наименьиая нормируемая освещенность, люкс (лк) F- световой поток каждой из ламп, люмен (лм);  η-  коэффициент использования светового  потока (в долях единицы),  находится  в зависимости от коэффициента отражения потолка и стен, и величины индекса помещения ; N - число светильников, шт. К3 - коэффициент запаса, учитывающий старение, запыление и загрязнение светильников, и определяется   видом технологического процесса ; z - коэффициент неравномерности освещения (отношение средней освещенности к минимальной и принимается  1,1-1,2).

Индекс помещения рассчитывается по формуле:

i  =

где: S - площадь помещения, м2

h - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

А и В - длина и ширина помещения, м.

Для расчета задаются числом светильников. Из норм определяется значение наименьшей свещенности (СН-П-85), по справочникам находится  F и К3, и  определяется световой поток. Подбирается  ближайшая  лампа,  обеспечивающая этот световой поток. Освещенность  измеряется   фотоэлектрическим  люксометром  типа  Ю-16.

Рисунок 1 .  Люксметр Ю-16

Принцип  действия   прибора основан на явлении фотоэлектрического эффекта. При освещении фотоэлемента, в замкнутой цепи селенового фотоэлемента и соединенного с ним гальванометра возникает ток, прямо пропорциональный световому потоку. При этом стрелка гальванометра отклоняется вправо. Прибор градуирован в люксах и имеют три основных предела измерения. 25, 100 и 500 лк. Для измерения больших уровней освещенности на фотоэлемент надевается фильтр, состоящий из двух матовых стекол. Фильтр повышает пределы измерения в 100 раз, что дает возможность определения освещенности соответственно до 2500, 10000 и 50000 лк. При измерении освещенности от ламп со спектральным составом, отличным от ламп накаливания, необходимо учитывать поправочные коэффициенты:

а- естественного света - 0,8;

б- люминесцентных ламп - 1,15-ЛБ;  0,88-ЛД;

с- ламп ДРЛ-1,2.

Исследование  комбинированного  освещения

Выполнение  работы:

1.    Включить один верхний светильник W=60 Вт.

2.    Определить освещенность на рабочем месте, считая освещение общим.

3.    Включить светильник местного освещения.

4.    Замерить освещенность в  точке  при высоте подвеса лампы местного освещения 40, 60, 80, 100 и 120см.

5.  Определить в каждом случае долю общего освещения в %, сделав заключение достаточна ли она. Выводы и результаты измерений занести в таблицу  .

Таблица 1 .  Определение комбинированного освещения в помещении

| Высота подвеса светильника, см | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенносгь, создаваемая общим освещением, Е, лк | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Освещенность комбинированного освещения, Е, лк | 1000 | 750 | 500 | 300 | 200 |
| Доля общего освещения % | 5 | 6,7 | 10 | 16,7 | 25 |

Вывод :  доля общего освещения в комбинированном освещении помещения составляет ср.12,68%.

Задание 2

Выполнить расчет искусственного освещения в  помещении  методом коэффициента использования светового потока ( использовать данные  таблицы  по выбранному варианту).

1.Вычислить площадь помещения, м2.

2.Определить индекс помещения по формуле 2. (і)

3.Найти значение коэффициента использования осветительной установки. (η )

4.Найти значение коэффициента запаса (Кз)

5.Выбрать значение Е, соответствующее выполняемой    работе.

6.Рассчитать световой поток одной лампы (F) в лм.

7.По  световому потоку    подобрать тип и мощность лампы.

Таблица 2.   Данные для расчета искусственного освещения

| Наименование применяемого светильника | Номера вариантов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Глубокоизлучатель эма-лированный. | Универсаль без затенителя | Универсаль с затенителем | Зеркальная лампа | Люцетта цельного стекла |
| Длина помещения, м (А) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 |
| Ширина помещения, м (В) | 8 | 10 | 10 | 15 | 29 |
| Высота подвеса светильника. h, м | 2.5 | 2,5 |  | 3 | 3 |
| Напряжение в сети, U, Вольт | 220 | 220 | 127 | 127 | 220 |
| Общее количество светильников. N, шт | 10 | 15 | 25 | 45 | 70 |
| Коэффициент отражения потолка. ρ ПОТ. % | 70 | 50 | 30 | 30 | 50 |
| Козффициент отражения стен. ρ стен, % | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 |
| Коэффицнент неравномерности. z | 1,2 | 1.1 | 1.2 | 1,1 | 1,2 |

Задание на выполнение работы:

- Изучить расчет комбинированного освещения.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

1.    Виды искусственного освещения.

2.    Порядок исследования комбинированного искусственного освещения.

Практическое  занятие  № 22

Тема:  Влияние радиоактивных веществ на организм человека. ПДК облучения.

Цель занятия:   изучить действие ионизирующего излучения на организм  человека.

Задачи занятия: ознакомиться с понятиями ПДК радиоактивных излучений; ПДД облучения.  Какие органы считаются критическими при внешнем и внутреннем облучении.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Виды излучения  и действие.

- ПДК радиоактивных излучений.

- Санитарно-защитная зона для предприятий с радиоактивными веществами.

Краткие теоретические сведения

Радиоактивные излучения могут вызывать заболевания всего организма или создавать местные поражения органов и тканей организма человека.

Распад радиоактивных веществ сопровождается альфа -,бета- и гамма излучением.

Альфа излучение – оказывает поражающее действие на живые организмы, но пробег их невелик. Поэтому обычная спецодежда (халат, перчатки) предупреждает от проникновения этих частиц в организм  человека.

Альфа- излучения опасны при попадании внутрь организм  радиоактивной пыли, газообразных радиоактивных веществ.

Бета-излучения, обладают значительной степенью  проникающей способности. Эти излучения поглощаются воздушной средой или водой незначительной толщины.

Гамма- излучения обладают огромной проникающей способностью.

Опасность облучения человека велика.

Суточное количество радиоактивного изотопа, поступившего в организм с водой, пищей или воздухом и не создающее в организме доз облучения, превышающих предельно - допустимые, называется  предельно-  допустимой  концентрацией (ПДК).

Санитарно-защитная зона для предприятий 1 категории ( с годовым потреблением более 100 кюри) не менее 500м; для 2 категории ( с годовым потреблением 10-100 кюри) – 100м; для 3 категории ( с годовым потреблением менее 10 кюри) – менее 10м.

Действие ионизирующего излучения:

- нарушения  процессов синтеза и роста клеток;

-нарушение свертываемости крови;

-нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

- истощение организма;

- ослабление работы печени и др. органов;

- снижение сопротивления организма инфекционным заболеваниям.

Радиоактивные поражения делят  на две группы:

-общие, в виде острой,    или хронической лучевой болезни при дозе внешнего облучения 100 р  и более в течение 24 час.

- местные поражения кожного покрова, слизистых оболочек в виде лучевых ожогов, язв, некрозов ( отмирание) тканей.

- Гамма-излучение обладает гораздо большей проникающей способностью, поскольку состоит из высокоэнергичных фотонов, не обладающих зарядом; для защиты эффективны тяжёлые элементы (свинец и т.д.), поглощающие  фотоны в слое толщиной несколько см.

- Бета-излучение — это поток электронов, возникающих при бета-распаде; для защиты от бета-частиц энергией до 1 МэВ достаточно алюминиевой пластины толщиной несколько мм.

Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц — ядер гелия-4. Альфа-частицы, рождающиеся при радио-активном распаде, могут быть легко остановлены листом. 
                 Критические органы облучения

Смертельные поглощенные дозы для отдельных частей тела:

-  головы – 20 Гр;

- нижняя часть живота – 50 Гр;

- грудная клетка – 100 Гр;

- конечности – 200 Гр.

Прямое действие излучения

Одним из прямых эффектов является развитие онкологических заболеваний.

Как защититься от радиации

Защита расстоянием заключается в том, что излучение уменьшается при удалении от компактного источника. Если на расстоянии 1 метра от источника радиации дозиметр показывает 1000 микрорентген в час, то на расстоянии 5 метров — около 40 мкР/час.  Поэтому  часто источники радиации так сложно обнаружить. На больших расстояниях они «не ловятся», надо чётко знать место, где искать.

Защита веществом. Необходимо стремиться к тому, чтобы между Вами и источником радиации было как можно больше вещества. Чем оно плотнее и чем его больше, тем значительнее часть радиации, которую оно может поглотить.

Защита временем. чем меньше время пребывания вблизи источника радиации, тем меньше полученная от него доза облучения.

Прибор для  измерения радиации

Задание на выполнение работы:

- Изучить   правила поведения  в зонах радиационного заражения.

- Изучить приборы радиационной разведки.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Какие приборы служат  для измерения радиационной обстановки.

2. Основные прав ила поведения человека в зоне радиоактивного заражения.

3. Виды лучевой болезни.

Практическое занятие № 23

Тема : Абсолютная и относительная влажность воздуха на рабочем месте.

Цель занятия: Изучить  нормирование  влажности  воздуха в рабочих  помещениях.

Задачи занятия:	анализировать  соответствие микроклимата в  рабочем  помещении  санитарным нормам.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Микроклимат. Определение и составные параметры.

- Влажность воздуха в помещении. Единицы измерения.

- Расчет влажности.

Краткие теоретические сведения

Влажность воздуха входит в метеорологические условия на рабочем месте (микроклимат)  и является одним из показателей качества и состояния воздушной среды.

Влажность воздуха  на рабочих местах и в целом на производстве  отражает показатель бесперебойной  работы оборудования  на рабочих местах , безопасный труд и здоровье.

Понятие влажности включает следующие определения:

Максимальная влажность – точка росы –ДМАКС. – характеризует  количество  влаги максимального насыщения данного объема – Д- при данной температуре – Т – и измеряется в мг/м3.

Относительная влажность – ДОТН.- характеризует  отношение  абсолютной влажности при данной влажности – Д- и температуре – Т- к максимальной влажности.

ДОТН.=*100%;

Влажность воздуха определяется психрометрами и гигрометрами.

Психрометр -  это  прибор, с помощью которого можно   определить влажность и температуру воздуха. Это психрометр Августа   и психрометр Ассмана.

При работе с психрометром Августа    абсолютная  влажность (г/м3) равна:

ДАБСОЛ.=F махвлажн.  - α (Т0Ссух. – Т0С влажн. )* ;    г/м3

где: F махвлажн- - максимальная влажность при Твлажн.0С;

α – психрометрический коэффициент, зависящий от скорости движения воздуха;

В – барометрическое давление, в мм. рт. ст.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться с расчетом  абсолютной и относительной влажности воздуха на рабочем месте.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Таблица .1  Зависимость психрометрического коэффициента (α) от скорости движения воздуха

| Скорость движения воздуха, м/сек | α – психромет-рический коэффициент | Скорость движения воздуха, м/сек | α – психромет-рический коэффициент | Скорость движения воздуха, м/сек | α –психромет-рический коэффици-ент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,13 | 0,0013 | 0,30 | 0,001 | 2,3 | 0,00037 |
| 0,16 | 0,0072 | 0,40 | 0,0009 | 3,0 | 0,00069 |
| 0,20 | 0,001 | 0,20 | 0,0003 | 4,0 | 0,00067 |

Психрометр Ассмана  является более  точным прибором и имеет   высокую чувствительность.

При работе с психрометром Ассмана абсолютная  влажность  подсчитывается     по формуле  Шпрунга:

ДАбсол.=F махвлажн.  - 0,5 (Т0Ссух. – Т0С влажн. )* ;    г/м3

где: F махвлажн- - максимальная влажность при Твлажн.0С;

В – барометрическое давление, в мм. рт. ст.

Задание на выполнение работы:

1.Ознакомиться с расчетом  абсолютной и относительной влажности воздуха на рабочем месте.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Что такое   рабочая  зона.

- Что такое терморегуляция.

- Какое влияние оказывает влажность и температура воздуха на организм человека.

- Какими нормами лимитируется влажность и температура.

Практическое занятие № 24

Тема : Весовая концентрация пыли на рабочем месте.

Цель занятия: изучить пыль как вредный фактор производственной среды.

Задачи занятия: дать  гигиеническую  оценку    запыленности  воздушной среды.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Производственная пыль. Происхождение. Свойства.

- Вредное   действие пыли на человека.

- Расчет количества пыли весовым  методом.

Краткие теоретические сведения

Пыль – это  мельчайшие частицы твердого вещества, которые могут находиться во взвешенном состоянии  в воздухе в течение длительного времени.

Продолжительность  частиц  во взвешенном состоянии зависит от их величины и плотности. Величина частиц бывает  разных  размеров, начиная от 10-20 мкм и менее (до 0,25-0,1 мкм).

Пыль разделяется по степени ее измельчения на три группы:

- видимая  /размер частиц 10 мкм/;

- микроскопическая  /от 10 до 0,25мкм/;

- ультрамикроскопическая  /менее 0,25 мкм/, видимая только через электронный микроскоп.

По  характеру различают пыль на атмосферную и промышленную

Промышленная пыль, образуется при разных видах промышленного производства и может быть органического и неорганического происхождения.

К промышленной пыли органического происхождения относится:

-растительная – льняная, хлопковая, сахарная, мучная, табачная, древесная и др.

-животная – шерстяная, щетинная, волосяная, костная, роговая.

-микроорганизмы и продукты их распада

-синтетическая – красители, пластмассовая.

К неорганической пыли относится:

-минеральная – кремниевая, силикатная.

-металлическая – пыль железа, цинка, свинца.

По характеру действия на организм промышленная пыль делится на раздражающую и токсическую (ядовитую).

Раздражающим действием обладает пыль, частицы которой имеют форму многогранника с острыми ребрами и вершинами. Это пыль свинцовая, фосфорная, мышьяковистая и чем выше растворимость пылевых частиц в тканевых жидкостях, тем она токсичнее.

Попадая в органы дыхания вместе с воздухом, пылевые частицы оседают на слизистых оболочках дыхательных путей и вызывают их поражение.  Поражение дыхательных путей зависит от количества вдыхаемой пыли, дисперсности, формы, характера поверхности пылевых частиц и  химического состава.

Вредное влияние производственной пыли на здоровье зависит в первую очередь от размера пылевых частиц. Наиболее опасны для организма пылевые частицы размером до 5 мкм, которые вместе с вдыхаемым воздухом проникают в легкие  и задерживаются в них, вызывая  заболевание. Частицы размером от 10мкм до 20 мкм задерживаются в верхних органах дыхательных путей.

Вдыхание пыли, задерживающейся в верхних дыхательных путях, приводит к развитию хронических заболеваний дыхательных путей – хронического насморка, ларингита, трахеита и бронхита.

Длительное вдыхание пыли, проникающей в легкие, приводит к развитию особого заболевания легких – пневмокониоза. При длительном вдыхании пыли, содержащей частицы кварца, песчаника, гравия, развивается силикоз, а при вдыхании силикатной пыли (асбеста, талька, каолина ) развивается силикатоз.

Пыли ртути, мышьяка, свинца, растворяясь в биологических средах, действуют как введенный в организм яд и вызывают его отравление. Пыль способна адсорбировать из воздуха некоторые ядовитые газы, в результате чего неядовитая пыль может оказаться ядовитой, например, угольная пыль и сажа могут адсорбировать окись углерода.

Кроме вредного воздействия на организм человека пыль также повышает износ оборудования, главным образом трущихся частей, увеличивает брак продукции.

Для предотвращения профессиональных отравлений и заболеваний содержание токсических веществ и пыли в воздухе не должно превышать предельно допустимые концентрации  (ПДК)  установленные санитарными нормами.

ПДК является   критерием для определения санитарных условий труда в производстве и  характеризует степень опасности различных веществ в живом организме. Помимо вредного воздействия пыли на организм человека, многие горючие пыли и волокна во взвешенном состоянии обладают способностью образовывать с воздухом или другими окислителями взрывоопасные смеси.

По пожаро- и взрывоопасности пыли  деляются на следующие классы:

1 класс – наиболее взрывоопасные пыли с нижним пределом взрываемости до 15 г/м3 включительно;

2 класс – взрывоопасные пыли с нижним пределом взрываемости от 16 до 65 г/м3 включительно;

3 класс – наиболее пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения до 2500С;

4 класс – пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения выше 2500С.

Основные  меры  борьбы с запыленностью воздуха в производственных помещениях:

- механизация и автоматизация производственных процессов;

- герметизация оборудования;

- применение влажных способов обработки материалов;

- систематический контроль  состояния  воздушной среды.

Важно профилактическое медицинское наблюдение за состоянием здоровья работника.

Для расчета  запыленности воздушной среды  помещения  надо  знать массу пыли, ее качественный состав ( количество пылинок в единице объема воздуха, растворимость и токсичность, а также их форму).

Задание на выполнение работы:

1. Расчет  содержания количества пыли в воздухе  весовым методом  производится по формуле:           С=Р2 – Р1 / V0 ;   мг/м3

где:  С – весовая концентрация, мг/м3;

Р1 –вес фильтра до отбора пробы, мг;

Р2 –вес фильтра после отбора пробы, мг;

Объем воздуха, протянутого через фильтр –V0 , в м3,

V0 = 273хВхV1 х Т  / (273+Т)*760;    м3

где: В – атмосферное (барометрическое) давление в мм. рт. ст. ;  V1 - объем воздуха проходящий  через фильтр, в м3;  τ – время , мин.;  Т- температура  воздуха в помещении, 0С.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Действие пыли на организм человека.

- Классификация промышленной пыли.

- Классификация пыли по степени дисперсности.

- Классификация пыли по взрыво- и пожароопасности.

Практическое занятие № 25

Тема: Загазованность воздушной среды производственного помещения.

Цель занятия:   изучить методику определения вредностей в производственных помещениях.

Задачи занятия: ознакомиться с ходом определения вредных производственных газов в помещениях.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Причины загазованности производственной среды.

- Методика определения и расчет загазованности производственной среды.

Краткие теоретические сведения

В производственных помещениях, где содержание в воздухе вредных примесей газов выше предельно-допустимых санитарных норм, может привести к отравлению людей, находящихся в местах  образования и скопления вредностей. Поэтому необходим контроль загазованности воздуха помещений.

Количество опасных газов в производственной среде определяется с помощью  газоанализатора УГ-2.

В основе индикаторного метода анализа воздушной среды лежит колориметрическая реакция, протекающая на твердых носителя (бумажках, порошках,  пропитанных индикаторным реактивом). В результате химического воздействия анализируемого вещества с реактивом, окраска последнего изменяется. Интенсивность возникающей окраски  пропорциональна концентрации анализируемого вещества.

Линейно-калориметрический метод является основным и находит широкое применение в практике экспрессного метода анализа воздушной среды производственных помещений на содержание вредных паров и газов. На этом методе основан принцип действия распространенного газоанализатора УГ-2, предназначенного для экспрессных санитарно-химических исследований воздушной среды.

При линейно-колориметрическим методе результаты анализа определяются по высоте окрашенного столбика индикаторного порошка. Высота его  измеряемого по шкале, градуированной в мг/м3.

Пример. Рассчитать содержание  NO2  в рабочем помещении.

Решение. Объем просасываемого воздуха – 350 мл. Время замера 7 мин. ПДК газа -5 мг/м3.Класс опасности – 2.

350мл  – 0,05 х 102  мг/м3

325 мл – х

Х= 4,6 мг/ м3.

Вывод. Содержание газа не превышает ПДК, но близко к критическому. Поэтому персонал должен работать  с применением средств защиты, а также нужно подключить   приточно-вытяжную  вентиляцию

Задание на выполнение работы:

1.Ознакомиться с расчетом содержания вредных газов в рабочем помещении.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Действие вредных газов на человека.

- Прибор для отбора проб на содержание вредных газов в рабочей зоне.

- Рассчитать содержание хлора в рабочей зоне. Рассказать ход работы.

Практическое  занятие  № 26

Тема:  Отвод вредностей из помещений аппаратами.

Цель занятия:   изучить действие  аппаратов , отводящих вредности из помещений.

Задачи занятия: ознакомиться с конструкцией и работой аппаратов для отвода вредностей из помещений.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Вентиляция. Виды вентиляции.

- Преимущества и недостатки вентиляции.

- Кратность воздухообмена. Другие аппараты для отвода вредностей из помещений.

Краткие теоретические сведения

Для отвода вредностей из помещений применяют разные виды вентиляции и аппараты.

Аэрация – система организованного естественного воздухообмена.

По способу организации воздухообмена вентиляция бывает:

-общеобменная;

-местная;

-комбинированная.

По способу перемещения воздуха вентиляция делится на:

-естественную;

-искусственную.

Количество  вентиляционного воздуха рассчитывают  по кратности воздухообмена.

V

К=    ----------  ( ч -1 )     где:

Vn

V – объем  воздуха для вентиляции помещения, м3 /ч;

Vn – объем помещения, м3 .

Отвод вредностей от разных аппаратов называют аспирацией.

Вытяжные шкафы – колпак большой емкости. Внутри его проводятся разные работы, связанные с вредными выделениями. Скорость движения воздуха, засасываемого в шкаф через отверстие должна быть не менее 0,5-0,7 м/сек для малой токсичности газов и паров и 1-1,5 м/сек – для сильных вредных веществ, таких как свинец, ртуть и др.

Вытяжные зонты – служат для выведения вредностей, создающих устойчивый восходящий поток. Их делают открытыми со всех сторон или частично открытыми, а по форме – прямоугольные или круглые.

Примером механической вентиляции являются кондиционеры , где сразу поддерживаются все  необходимые параметры воздуха, обеспечивающие комфортные условия в зоне пребывания людей.

Основной недостаток кондиционеров – большие эксплуатационные затраты. Однако они окупаются, так как повышается производительность труда, уменьшается заболеваемость людей и др.

Задание на выполнение работы:

1.Ознакомиться с аппаратами и их работой по отводу вредностей из помещений.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Преимущество и недостатки естественной вентиляции.

- Виды механической  вентиляции.

- Какие аппараты применяются для отвода вредностей из помещений.

Практическое  занятие  № 27

Тема: Поведение различных конструкций при нагревании. Меры защиты.

Цель занятия:   изучить поведение конструкций при нагревании.

Задачи занятия: ознакомиться с поведением  конструкций при нагревании и мерами защиты.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Железобетонные конструкции и их поведение при нагревании.

- Стальные и алюминиевые конструкции. Их свойства при нагревании.

- Кирпич и древесина. Свойства и поведение при нагревании.

Краткие теоретические сведения

Железобетонные конструкции

Их поведение при нагревании зависит от свойств вяжущего и заполнителя.

Составляющие цементного камня при нагревании дегидратируются, теряют свойства и разрушаются.

Кварц – основной минерал заполнителя, при 570-5750С претерпевает модификационное  превращение, сопровождающееся увеличением объема, в итоге чего образуются трещины в бетоне.

Неравномерное нагревание цементного камня и заполнителя приводит к образованию трещин и при 6000 С  и выше разрыву бетона.

Арматура теряет прочность уже при температуре 1000 С, а при 400-6000 С – теряет ее наполовину.

Однако бетон имеет низкую теплопроводность, поэтому конструкции из него могут противостоять действию температур при пожаре. Поэтому их применяют в сооружениях  с пожароопасными производствами.

Технические решения по повышению огнестойкости: штукатурка, применение вспучивающих красок со слоем 2,5-3 мм.

Стальные конструкции

Они из-за высокой теплопроводности стали быстро прогреваются при пожаре до критических температур ( около 6000 С ) и разрушаются.

Алюминиевые конструкции

Они уступают стальным конструкциям по сохранению прочности при пожаре. Их критическая температура в пределах 2500 С.

Кирпич

При пожаре разогревается медленно и разрушается по поверхности вплоть до температуры 900-10000 С (критическая температура)

Древесина

Древесина  начинает разлагаться уже  при температуре 1300 С.  Этот процесс сопровождается выделением тепла.

Меры защиты:  штукатурка, пропитка, минерализация.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться с состоянием конструкций при пожаре.

- Ознакомиться с поведением конструкций при пожарею.

- Защита работы.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- От чего зависит огнестойкость железобетонных конструкций.

- Как повысить огнестойкость  деревянных конструкций.

- Что означает  «критическая температура» разложения вещества при пожаре.

Практическое  занятие  № 28

Тема: Основные огнегасительные вещества: вода и водяной пар, пена, растворы солей, порошки.

Цель занятия:   изучить действие  огнегасительных веществ, применяемых при ликвидации пожара.

Задачи занятия: ознакомиться с составами и механизмов действия огнегасительных веществ.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Виды огнегасительных веществ.

- Огнегасительные составы. Механизм действия.

- Преимущества и недостатки огнегасительных веществ.

Краткие теоретические сведения

Огнегасительные вещества – это вещества, обладающие физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для предупреждения горения.

Для этого применяют: :воду; химическую или воздушно-механическую пену; инертные газообразные разбавители воздуха; галоидоуглеводородные составы; порошки; комбинированные составы.

Тушение водой.

Это широко  применяемое средство.

Достоинство:  доступность; дешевизна; подвижность; химическая нейтральность; отсутствие ядовитости и др.

Действие:  охлаждающее; разбавление горючей среды; приводит к снижению   концентрации  кислорода в воздухе.

Подача воды: 1.Сплошной струей; 2. Распыленной струей.

Недостаток воды. Плохая смачивающая способность, малая вязкость, затрудняющая тушение пылевидных, тлеющих и др. материалов.

Тушение  пенами.

Пена  применяется  в пожаротушении на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности.

Для получения пены в систему вводят пенообразователи, например  сульфокислоты и их соли, поверхностно-активные вещества.

Для устойчивости пены применяют стабилизаторы – глинозем и др.

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой ( для тушения нефтепродуктов).

Огнетушащая способность пены обусловлена ее изолирующим действием, то есть способностью препятствовать прохождению в зону пламени горючих паров.

Изолирующее действие пены зависит от ее физико- химических свойств, структуры, от толщины ее слоя, природы горючего вещества, температуры на ее поверхности.

Достоинства пены : не требуется одновременного перекрытия всей  площади горения, многократная пена сокращает расход воды, пена имеет более высокую смачиваемость, чем вода.

В настоящее время в основном применяется воздушно-механическая пена (ВМП). Ею можно тушить жидкие и твердые горючие вещества, за исключением тех, которые взаимодействуют с водой.

Действие огнетушащих пен основано на ограничении доступа кислорода, охлаждении горящей поверхности и способности ее смочить горящую поверхность, что понижает вероятность ее дальнейшего горения.

Различают пены низкой (до 10), средней (до200) и высокой кратности (более

200).

Кратность пены – отношение объема пены к объему раствора, из которого она образована. Пены с большой кратностью менее стойкие, так как уменьшается ее устойчивость и изолирующая способность.

Пена низкой кратности имеет ограниченное применение и рекомендуется для тушения жидкостей в резервуарах.

Рисунок 1. Приведение в действие пенного огнетушителя.

Огнетушащие порошки

Огнетушащие порошки -  мелко измельченные минеральные соли с разными добавками, препятствующими слеживаемости и комкованию.

Преимущество их:

- высокая огнетушащая способность;

- универсальность действия;

- разные способы пожаротушения и подавление взрывов;

-текучесть;

- способность сопротивляться  слеживаемости, комкованию, увлажнению.

Различают порошки общего и специального назначения.

Общего назначения используют при горении органических горючих материалов – ЛВЖ, ГЖ, например нефтепродуктов, растворителей, углеводородных сжиженных газов, твердых материалов – резин, древесины, пластиков и др.

Тушение достигается созданием порошкового облака, которое окутывает очаг горения и повышается с увеличением  их дисперсности.

Порошки специального назначения применяют  для тушения материалов, прекращение горения которых достигается изоляцией поверхности от окружающего воздуха.  Действие их не зависит от степени дисперсности.

Состав СИ-2 – крупнопористый силикагель, насыщенный хладоном 114В2. Его используют для тушения алюминийорганических, гидридов некоторых металлов и др. Состав имеет высокую огнетушащую способность по отношению к пожарам класса В.

Распространены порошки на основе бикарбоната натрия ,  тушащие пожары класса В,С и Е; фосфорно-аммонийных солей, последними тушат тлеющие материалы.

Инертные  разбавители

В качестве инертных разбавителей применяют диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и летучие ингибиторы – галогенсодержащие вещества.

Диоксид углерода применяют для тушения ЛВЖ, в аккумуляторных станциях,  сушильных печей, стендов для испытания двигателей, электрооборудования и др. Особенностью его является образование хлопьев ( снега). Поэтому его поверхностное тушение дополняется охлаждением очага горения.

Аргон применяют для тушения металлов, имеющих взрывчатые свойства

( нитриды магния, алюминия, лития, циркония и др.).

Сжиженные газы дают возможности объемного способа тушения. Их хранят в специальных емкостях. Перспективно применение сжиженных газов для защиты помещений атомных электростанций с жидкометаллическими теплоносителями.

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться с достоинствами и недостатками воды  в применении как огнетушащего средства.

- Ознакомиться с составами огнетушащих порошков и инертных разбавителей и  Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Какие свойства воды обеспечивают ее эффективность при тушении пожара.

- Основные недостатки воды, ограничивающие область ее применения как огнетушащего средства.

- При каких пожарах применяют для тушения порошки.

- Какое значение имеет кратность пены в пожаротушении.

- Какие  пожары можно тушить сжиженными разбавителями.

Практическое  занятие  № 29

Тема:  Профилактическая работа по предупреждению возгораний.

Цель занятия:   изучить  профилактическую работу на опасных объектах.

Задачи занятия: ознакомиться с инструктажем по пожарной безопасности на объектах.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Общее понятие о профилактической работе на объектах.

- Виды профилактики  пожара на объектах.

Краткие теоретические сведения

Работники производств обязаны знать и соблюдать правила пожарной безопасности, изложенные в технологических регламентах, рабочих и специальных инструкциях.

Наряду с инструктажем по технике безопасности  (ТБ) и производственной санитарии проводят инструктаж по пожарной безопасности.

Инструктаж  на рабочем месте.

- Ознакомление с пожарной опасностью установок;

- Меры предупреждения пожара;

- Расположение пожарного инвентаря;

- Расположение первичных средств пожаротушения;

- Расположение и номер вызова с телефона пожарной команды;

- Расположение запасных выходов и правила поведения при пожаре.

Мероприятия по пожарной безопасности делят на 2 группы: предупреждающие (профилактика) и ликвидация пожара.

На крупных предприятиях организуется военизированная пожарная часть. Их задача – проводить мероприятия предупреждающие пожары.

На малых предприятиях организуют ведомственные профессиональные пожарные команды, а на менее опасных в пожарном отношении – пожарно-сторожевую охрану, которая несет службу и одновременно ведет функции пожарной охраны.

Кроме того, положено проводить тренировочные занятия по отработке действий персонала по ликвидации аварий, технике безопасности и  действиям во время пожара.

При приеме и сдаче смены  необходим контроль противопожарного состояния объекта.

Контрольные вопросы:

- Виды инструктажа по пожарной безопасности на объекте.

- Какие виды работ включает в себя профилактика возгораний на объекте.

Практическое  занятие  № 30

Тема:  Шум и вибрация. Заболевания и их предупреждение.

Цель занятия:   изучить действие    шума и вибрации на человека.

Задачи занятия: ознакомиться с понятиями шума и вибрации, заболеваниями, вызываемыми шумом и вибрацией.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Шум и вибрация. Основные понятия и определения. Приборы измерения.

- Заболевания и меры предупреждения.

Краткие теоретические сведения

Многие  производственные процессы сопровождаются  значительным шумом и вибрацией. Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности  и измеряется в децибелах ( дБ). Звук – это колебательное движение частиц упругой среды, например,  воздуха, распространяющегося волнообразно.

Источниками  шума являются машины и механизмы, с не уравновешивающими  массами, а также технологические установки и аппараты, в которых движение газов и жидкостей происходит с большими скоростями  и сопровождается пульсацией. Это  дробилки, мельницы, вентиляционные установки, электродвигатели, насосы, центрифуги, трубопроводы и другое технологическое оборудование.

Основные положения о мерах по снижению шума  и вибрации на рабочих местах до величин установленных санитарными нормами отражены в ГОСТ 12.1.003 – 83 «Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.012 – 81 «Вибрация. Общие требования» и СН 3223 – 85.

Действие шума. Повышение уровня шума на рабочих местах неблагоприятно сказывается на организме человека.  Шум не только действует на слуховой аппарат, но может вызвать расстройство сердечно – сосудистой и нервной систем, пищеварительного тракта, а также способствует  возникновению гипертонической болезни. Шум является одной из причин быстрого утомления работника и  может вызвать головокружение и привести к несчастному случаю.

Предупреждение заболеваний. Применяют индивидуальные средства: наушники, вкладыши, шлемы, действие которых основано на изоляции и поглощении звука.

В качестве прибора  используется шумомер  2 –ого класса ( ШУМ -1М).

Шумомер    измеряет   шум в децибелах.

Заболевания по вибрации делят на общие и местные. Первые, возникают через 4-12 месяцев с момента начала работ. Заболевания:  головная боль, зрительные расстройства, повышается температура, нарушается деятельность сердца, печени, желудка. С течением времени симптомы увеличиваются , человек становится нетрудоспособным.

Предупреждение заболевания. Правильный выбор методов труда с оборудованием с целью безопасности и оздоровлению труда.

Основным показателем местной вибрации является частота. Предельно допустимые величины вибрации указаны в санитарных правилах по отношению к вибрации на работающих с инструментами.

Профилактика заболеваний. Выбор менее опасного технологического процесса; устройство фундаментов со смягчающими прокладками; автоматизация процессов; правильный режим работ ( недопустимы сверхурочные работы при вибропроцессах, необходим ежечасный 10 минутный перерыв в работе, принятие душа  после работы и др.).

Задание на выполнение работы:

- Ознакомиться с действием шума и вибрации на человека.

- Изучить средства, применяемые человеком для гашения шума и вибрации.

Выполнение работы и защита:

1.Ответить на контрольные вопросы по теме.

2. Защита работы устно.

Контрольные вопросы:

- Что такое шум.

- Что такое звук.

- Перечислите основные методы защиты от воздействия шума,   вибрации.

- В каких пределах частот человек может воспринимать звуковые колебания

Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Сулейменов А.Т. и др. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в промышленности (рус., каз.яз.). - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова,  2010.-204с.

2.  Жантасов К.Т. ,  Наукенова А.С.  и др. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности. /Учебник (каз). Алматы: Эверо, 2014. - 588с.

3. Сулейменов А.Т., Байболов К.С и др. Охрана труда в промышленности и защита окружающей среды.- Шымкент : ЮКГУ им. М. Ауезова.  , 2015.-460 с.

4.  Наукенова А.С.  Охрана труда.  (каз.яз.) /  Учебное  пособие.  Шымкент.: ЮКГУ им. М. Ауэзова,   2010.-  200с.

5. Баубеков . С. Д., Немеребаев М. Н. Охрана труда и безопасность. Учебное пособие : изд-во Фолиант:- 2015. -360с.

6.  Михайлов Л.А.  и др.  Основы безопасности жизнедеятельности. / Учебник для вузов.- СПб: Питер,  2012. - 461с.

7. Хван Т.А.  Безопасность жизнедеятельности. / Учебное  пособие. Р/Д.: Феникс, 2012.- 420с.

Дополнительная:

1. Вредные вещества в промышленности.: в 3-х т: справ. для химиков, инженеров и врачей / Под общ. ред. и Т.1 : Органические вещества.

2.  Вредные вещества в промышленности.: в 3-х т.: справ. для химиков, инженеров и врачей / под общ. ред. и  Т. 2 :  Органические вещества.

3. Вредные вещества в промышленности. : в 3-х т.: справ. для химиков, инженеров и врачей / под общ. ред. и  Т. 3 : Неорганические и элементорганические соединения.

4. Арустамов Э.А.  Безопасность жизнедеятельности./ Учебное  пособие. Э.А. Арустамов. – М., 2007.- 476с.

5. Макаров Г.В. и др. Охрана труда в химической промышленности. М.: Химия, 1989.-496с.

6. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве.- М.: Выс.  школа, 1984.-343с.

7. РК. Законы.   О Гражданской защите. 11.04.2014.

8 Экологический кодекс Республики Казахстан  от 9 января 2007 года.

9.  Трудовой Кодекс РК.  23.11.2015.

10. Безопасность труда в химической промышленности / под ред. Л.К. Марининой. М.: Академия. 2007.

Нестеренко Н.Г., Кенжалиева Г.Д.

Основы безопасности  жизнедеятельности

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …3.25п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание  Южно-Казахстанского   университета  им. М.Ауэзова

Издательский центр  ЮКУ им. М. Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ