ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті»

Есимов Е.Қ., Онгарова А.Х.,

Қыдырбаева Д.Б.

“Фотограмметрия және қашықтықтан бақылау”пәнінен

КЕЙС

Шымкент,2021г

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫБІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫММИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

УНИВЕРСИТЕТІ

«Су ресурстары, жерді пайдаланужәнеагротехника» кафедрасы

Есимов Е.Қ., Онгарова А.Х.,

Қыдырбаева Д.Б.

“Фотограмметрия және қашықтықтан бақылау”пәнінен

кейс

6В07350-Жерге орналастыру , 6В07360- Кадастр мамандықтары студенттеріне арналған

ӘОЖ  631.256

Құрастырғандар: Есимов Е.Қ., Онгарова А.Х.,  Қыдырбаева Д.Б.

Шымкент,2021г

«Фотограмметрия және қашықтықтан бақылау»пәніне арналған кейс.-Шымкент: М.О. Әуезов атындағы ОҚУ, 2021.-31 б.

Кейс оқу жоспарының және «Жер кадастры» пәнінің бағдарламасына сәйкес құрастырылған.

Кейс

6В07350-«Жерге орналастыру»,6В07360– «Кадастр» мамандықтары студенттеріне арналған.

Кейсте фотограмметрия ғылымы техниканың көптеген салаларықда геодезия мен астраномияда, әскери инженерлік ісі мен артиллерияда, сәулеттік өлшеулерде, география мен мұхиттарды зерттеулерде, атомдық сынаулар мен ғарыштық зерттеулерде, ауыл шаруашылығында және басқа өлшеулерде кеңінен қолданылады.

Рецензет:

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және баспаға ұсынылды.

(№      Хаттама  «»   . 2021  ж)

«Ауыл шуаруашылығы ғылымдарының» Жоғары мектебі әдістемелік комиссиясы

(№    Хаттама  « »  .  2021  ж.)

Баспаға М. Әезов атындағы ОҚУ-нің  Әдістемелік Кеңесі ұсынған

(№       Хаттама  «      »        2021 ж.)

М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2021ж

Мазмұны

Кіріспе

1 Фотограмметрия пәнінің міндеті мен мазымұны………………………….……7

2 Аэрокосмостық түсіріс түсінігі..............................................................................8

3 Аэро-ғарыштық түсіріс классификасы. Аэрофотоапараттар және олардың сипаттамасы.................................................................................................................9

4 Аэроғарыштық түсіріс әдістері. Аэро түсіріс сапасын бақылау. Орталық проекция туралы........................................................................................................13

5 Сурет пен жердегі сәйкес нүктелерінің координат аралық байланысы.......................................................................................................16

6 Трансформациялаудың теориялық негізімен түрлері.

Фототрансформаторлар...........................................................................................23

7 Стереоскоп. Жер бетіндегі стереотопографиялық түсіріс түсінігі....................26

Пайдаланылған әдебиеттер.....................................................................................30

Кіріспе

Фотограмметрия деген сөз гректің photos - сәуле, gramma -жазу және metro- өлшеу деген сөздерінен құралған. Нақты айтқан-да, фотограмметрия жер бетіндегі обьектілердің түрін, пішінің, өлшемдерін және орналасу жағдайларын, олардың фотографиялық бейнелерін (фото - суретгерін) өлшеу арқылы анықтайтын ғылым саласы.

Фотограмметрия ғылымы техниканың көптеген салаларықда геодезия мен астраномияда, әскери инженерлік ісі мен артиллерияда, сәулеттік өлшеулерде, география мен мұхиттарды зерттеулерде, атомдық сынаулар мен ғарыштық зерттеулерде, ауыл шаруашылығында және басқа өлшеулерде кеңінен қолданылады.

Фотограмметрия ең басында әскери барлау жұмыстарында қолданылып, терең дамыған соң халық шаруашылығының түрлі салаларында күрделі сұрақтарды шешуде зор пайдасын тигізуде,

Фотограмметриялық түсірудің екі түрі бар. Фотосуретке түсіру аппараты кеңістікте ұшақта, тік ұшақта немесе ғарыштық кемелерде орналасса, оны әуеде фотограмметриялық түсіру, ал жер бетінде стеро фотограмметриялық түсіру деп атайды.

Фотограмметриялық түсіру қойылған мақсатына байланысты тағы бірнеше түрге бөлінеді. Фотограмметриялық түсірудің нәтижесінде жер бетінің картасы жасалынатын болса, бұл түсіруді фототопографиялық дейді.

Фотосуретке түсіру бір нүктеден жүргізілсе оны фотограмметриялық дейді, ал екі (қос) бір түзудін бойында жатқан нүктелерден түсірсе стерофотограмметриялық түсіру деп атайды. Бұл екі түсірудің ішінен стерео - фотограмметриялық түсіру түрлі инженерлік есептерді шешуде кең қолданылады. Оның негізгі себебі фотограмметриялық түсірудің фотосуреттен өлшенетін мәндер тең бір жазықтықта анықталады, ал стереофотограмметриялык түсірісте олар кеңістікте кез келген жазықтықта өлшенеді.

1 Фотограмметрия пәнінің міндеті мен мазымұны

Әуе және ғарыштық түсірілімдер деп, жер бейнесін әуеден немесе ғарыштық ұшу аппараттарынан алу жөніндегі жұмыс жиынтығьш атайды. Ғарыштық түсірілім жерден, жалпы басқа да планеталар мен жер серіктеріней бейне алу мақсатында орындалады. Бейнелеу (бейне ақпарат) екі өлшем де ұқсас жазба түрінде, мәселен, фотосуреттік, жолға ұқсас немесе есте сақтайтьш магниттік құрылымды сандық жазбада ұсынылуы мүмкін.

Ғарыштық түсірілімдер қазіргі кезде негізінен зерттелетінобъектілер мен тақырыптық картографиялау жөнінде арнайы ақпарат алу мақсатында орындалады. Бұл бағыт бір уақытта әуетүсірілімді де кеңейтеді. Әлемдік тәжірибеде «ара қашықтықшолғындау» термині кеңінен пайдаланьшады. Ара қашықтық шолғындау түсінігі ретінде жерді, (планеталарды, жер серіктерін),
оның бетін және қойнауын, жекелей объектілерді және құбылыстарды, олардың жеке немесе олар бейнеленетін электромагнитгіксәулелерді тіркеу мен талдауы көмегімен түйіспесіз зерттеутүсіндіріледі.

Тіркеу әуе және ғарыштық ұшу аппаратгарында және сондай-ақ жер бетінде, мәселен фототеодолитт түсірілім көмегімен гляциологиялық зерттеу кезінде орнатылған техникалық аппараттар көмегімен орындалады.

Түсірілім шолғындаудың құрамына кіреді, бірақ оның міндетті бөлігі болып саналмайды. Арақашықтықты шолғындау тәсілімен кейбір есептерді шешкен кезде, белгілі бір жолдар немесе жекелей нүктелер бойынша электромагниттік сәулелерді тіркеу нәтижесінде алынған зерттелетін объектілер жөніндегі үзікті (дискретті) ақпаратты талдайды. Үзіктік ақпаратты түсіру мен алу, егер де онда ол кезде табиғи бейнеленген немесе сәулелі радиациялық ағындар тіркелген жағдайда, ол ырықсы (пассивныи) деп аталады, ал объект жасанды сәулені бейне іеу кезінде тіркелген жағдайы белсенді (активный) деп аталады

Қазіргі кезде кун сәулесін пайдалану арқылы түсірілетін түсірілімнің ырйқсызтүрлері мен үзікті шолғындау басым больш отыр. Бірақ арнайы есептерді шешуде объектілердің жеке жылуыжәнерадиосәулесі тіркелетін ырықсыз турлері, сондай-ақ, жергілікті жердісәулелендіру үшін радио және оптикалық генераторларқолданатьга белсеңді түрлері де кеңейтілуде.

Түсірілетін объектілердің бетіне түсетін радиациялық ағын объектінің затымен күрделі өзара ықпалдастық нәтижесінде белгілі бір кайта, өзгеріске ұшырайды, модульданады. Му-нымен бірге оның спектральдык қүрамы, полярлану денгейі, куаты өзгеріске ұшырайды. Сзуленің шағылысқан бөлігі объектінің мүліктік мәні, оның жағдайы, кодталған түрдегі беткі құрылымы архитектони-каның құрылымы туралы ақпарат экеледі.

Егерде ол түсірілімде пайдаланылатын болса, объектілердің жекелей сэулеленуі де осыған ұқсас, осы объектілердің қасиеті туралы ақпарат әкеледі.

Объектілерден қабылдагышқа дейінгі жолда бейнелеген немесе оптикалық диапозонның жеке сэулесі атмосфераның және оның қосындысының бұрмаланған ықпалына, ал радиодиапозон сәулесі-радио кедергілердің ықпалына ұшырайды.

Сәуле қабылдағыштарға фотосуреттік жэне басқа да жарық сезгіш қабаттар, фотоэлектрлік және термоэлектрлік элементтер, антенналар қызмет етеді. Осы жерде сәуленің спектральды-энергетикалық коды фотосуреттік немесе электрлікке өзгереді. Жарық сезгіш қабатта жобаланатын фотосуреттік түсірілім жүйелеріндегі сәуле жасырын бейнені жасайды. Фотоқабат бөліктерінІң жарықтану қарқындылығы (шығарған соң оптикалық тығыздықтың деңгейі) ақпараттың фотосуреттік қабылдағыштың ұқсас коды болып саналады.

Ұқсастық пен, фотосуреттік емес түсірілімге кодта, сондай-ақ сәуле қабылдағыштарда пайда болған электр дабылдар (бейне сигналдар) деңгейі де қызмет етеді.

Ақпаратты тіркеу үрдісінде дірілді таратушьшың ілгерілемелік қозғалысы (түсірілімдердің барлық турлерінде), объекивтік аббсрациясы, фотокамерадағы жарық қашықтығы, кадр алаңы бойынша жарықтың біркелкі болмай бөлінуі, эмульсиялық қабаттың сипаты-ның тұрақсыздығы (фотосуреттік түсірілімде), бейне трактының жүйелік емес жұмыстары, нөлдік деңгейдің қалқуы, күшейту масштабының тұрақсыздығы және т.б. (фотосуреттік емес түсірілімдерде) салдарынан бұрмаланады.

Бортта бейне дабылдарды сандық кодттау, ақпаратты тығыздау (қысу, артығын жою) жасалады. Бұл іс-шара ақпараттың алдын ала шектелген белгілі бір жоғалтылуымен бірге жүреді. Ұқсастық және сандық кодттар өзара айналымды.

Көрсстілген фототаспа жерге көліктік кұралмен жеткізіледі. Радиоканал арқылы берілетін фотосуреттік емес бейне ақпарат радиошулар, әсіресе, ол ұксастық түрінде берілсе, бұрмалануы мүмкін.

Түсірілім нәтижелерін қабылдау және алғашқы өңдеу бекеттерінде фототаспаны шығару, контратиптерді, түйіспені және үлкейтілген баспаларды дайындау, бейне ақпаратты түзету, сандық бейнелеу мен олардың көрнекілігін көбейту, түрлі-түсті бейнелерді синтездеу және тұтынушыға беру үшін түсірілімдердің нәтижелерін дайындау бойынша басқа да үрдістер орындалады.

2 Аэрокосмостық түсіріс түсінігі

Түсірілімдік үрдіске төменгілер қатысады. Электормагниттік сәуле көзі, түсірілетін объек, сәулені беретін орта, сәулені қабылдау және тіркеу құралы, ақпараттық-борттық өңдеу құралы және оны қабылдау бекеттеріне беру, осы құралдарды таратушы бейне ақпараттарды қабылдау және алғашқы өндеу. Барлық аталған құрамдарды кей кезде түсірілімдік жүйеге енгізеді. Тәжірибеде_ түсірілімдік жүйе түсінігі, олардың көмегімен ырықсыз варианттағы электормагниттік сәулелерді тіркеу тікелей орындалатын техникалық құралдардың жиынтығын түсіндіреді. Мәселен, әдеттегі фотосуреттік жүйеге келесілер енеді: жарық сүзгісі бар жэне фототаспасы бар фотокамера, оны таратушының бағытында бекітуге қажетті құрыІлғы және түсірілімдік үрдістерді автоматтық басқару үшін басқарушлық құрал. Түсірілімдік жүйедегі белсенді түсірілімге, тіркеуші құралдан басқа, жерді жасанды сәулелендіретін қосымша құрылымыдар да енеді.

Параграфтың басында атап өткен алғашқы үшеуш түсірілімнің шартына енгізуге болады. Бұл құрамдардың жағдайы адамға байланысты емес, ол түсірілімділік үрдісті тиімділендіргенде таңдалады. Мәселен, түсірілім уақыты тандалады- күннің биіктігі, оныңтүсірілетін объектіге қатысты бағытының жағдайы, өсімдік объектілерінің фенологиялық фазасы, атмосфераның тұнықтығы.

Бейнеақпаратты бортта өндеу құралы, оны тапсыру жэне оны қабылдау, сондай-ақ қабылдау бекеттеріндегі де бейне ақпараттарды алдын ала өңдеу кұралдары - бейне ақпаратты тапсыру және алдын ала өңдеудің қорытынды жүйесін шығарады.

Мұндай бөлу түсірілімнің шартын тиімділендіргенде, сондай-ақ жаңа жүйелер жасағанда, барлық шарт кешенінің тұтастығына қарамастан өте ыңғайлы.

3 Аэро-ғарыштық түсіріс классификасы. Аэрофотоапараттар және олардың сипаттамасы

Түсірілімдер мен оған сәйкес түсірілімдік жүйелерді әр түрлі белгілері бойынша жіктеуге болады. Түсірілім үшін пайдаланылатьш сәуленің шығуына байланысты түсірілімдік жүйелер ырықсыз және белсенді болып бөлінеді.

Түсірілім кезінде пайдаланылатын электромагниттік сәуле спектрінің дипазоны бойынша түсірілімдік жүйені оптикалық диапазон және радиодипазонда жұмыс істейтіндер деп бөледі. Осы белгілер бойынша жіктеу спектрді өте тар интервалға бөлумен жалғастырылады. Мәселен, алғашқысын көрінетін және спектрдің инфроқызыл облысында жұмыс істейтін деп бөлуге болады.

Сәулені қабылдау мен тіркеу тәсілі бойынша фотосуреггік түсірілімдік жүйе деп бөледі, онда түсірілетін ландшафтың элементгерінің жарықтлғыньң кеңістік бөлінуі бірден жарық сезгіш материалдары мен оптикалық-электрондық (фотосуреттік емес) жазылады, оларда жарық фотоэлектрлік, термоэлектрлік және басқа да қабылдағыштар көмегімен тікелей жердің өзінде немесе аралық тіркеу құралы арқылы өлшенеді.

Бейнелеуді қалыптастыру әдісі бойынша түсірілімдік жүйе кадрлық, онда бейнелеу ландшафт элементтерінің жазықтығын екі өлшемде үздіксіз жазу және жағалай тексеру, олардың көмегімен сэулені тіркеу элементтер және жолдар (сканерлер) немесе жолақтар (бүйірлік радилокаторлары, көріністік фотокамералар) бойынша деп бөлінеді.

Кадрлық жүкелер фотосуреттік немесе теледидарлық (ТВ) болады.

Спектрлік зоналарды түсіру кезінде бірге пайдаланылатын сандарына байланысты түсірілімдік жүйелер бір зоналы жәнекөп зоналы бола алады.

Түсірілім нәтижелерін қабылдау бекеттеріне жеткізу, тәсілі бойынша түсірілімдік жүйелер жедел болады, онда алынатын бейне ақпарат нақты уакытта радиоканалдар арқылы беріле .алады. Немесе жедел емес, онда өнім көлік құрады арқылы жеткізіледі.

Кейбір жүйелер мен түсірілімдер көрсетілген жіктеуде аралық жағдайга ие. Мәселен, фототеледидарлық түсірілімде сәулені қабылдағыш ретінде фотокамера қызмет етеді (әдетте жедел емес жүйе), ал бейне бортта түсірілімнен электрондық сканерлеу жолымен алынады және жерге радиоканал арқылы жіберіледі (жедел жүйелер белгісі).

Аэро және ғарыштық түсірілімдерде толқын ұзындағыдай X микрометрдің ондық үлесінен метрге дейін және одан асатын электромагниттік сәуле пайдаланылады. Көрсетілген интервалдың спектрін оптикалық диапазон (Х= 0,01-1000 мкм) және толық ультра толқынды (УҚТ) радиодиапозон (К>1мм бөледі). Оптикалық диапазонда ультркүлгін (УК, Х-0,01-0,40 мкм) көрінетін (X =0,40 мкм) және спектр саласьшда инфрақызыл (УК X =0,75-1000 км) деп бөлінеді, ал. олар болса өз кезегінде зоналарға. бөлі-неді. УКВ радиодиапазон милиметрлік, дециметрлік және метрлік шағын диапозондар енеді (әдетте диапозондар деп аталады).

Оптикалық диапозондағы ырықсыз түсірілімдерде пайдаланылатын сәуленің негізгі көзі - Күн болып табылады. Жер бетіне тікелей Күннен шоқ түріндегі параллельді сәулелер, сондай-ақ атмосферага шашылған және жерден шағылысатын радиациялар түседі.

Жер бетінің жеке бөліктері биіктегі объектілерден бейнелетін сәулелермен жарықтанады. Күннен жер бетіне келетін барлық сэулелі қуат спектр саласында көрінумен басым болатын спектралды интервалға келеді (Х=0.3-4,0 мкм), (0,5 мкм шамасында).

Жер күн қуатын жинап, өзі X =4,0-40 мкм, максималды X =8-12 мкм) көлеміндегі интервалда сәуле көзі болады.

Атмосфера біршама күшін азайтады және шашылу мен газдар молекулаларын, су буларын, қатты бөлшектерді жұгу сапдарынан күн сәулесін жасайды. Атмосферада өлшеген сәуле қарқындылығының күшінің азаюы атмосфераның оптикалық тығыздығы мен өлшеу құралы мен сәуле толқынының ұзындығына байланысты.

Молекулалар мен бөлшектердің диаметрі мен қарқындылығы X сәуле толқынының ұзындығынан аз, кейін пропорцианалды X (Релея заңы). Сондықтан ультракүлгін, күлгін, көк және көгілдір сәулелер көп шашылады. X бірнеше рет асатын диаметрлі бөлшектер ахроматакалық шашылуды тудырады.

Күн сәулесін жұтушылардың негізі болып су буы, су тегі қос тотық және озон болады. Жүту таадалады. Кейбір сәулелер үшін атмосфераның тұнықтығы аз немес тіпті тұнық емес. Атмосфера қабатының спектральды тұнықтығының кестесі төменгі ылғалдылық пен шағын түтінде атмосфераның жұту мүмкіндігі кестесіне керісінше болады.

Көрінетін салада атмосфера тұнықтығыньщ спектрі өте жоғары. ИК саласында: «жақын терезе» Х=3:5 мкм интервалындағы және «алыс терезе» (Х-8-12 мкм) интервалындағы екі терезені қосатын бірнеше тар зонаны жақсы өткізеді. Жақын терезе объект шағылыстыратын күн радиациясьга тіркеуге мүмкіндік береді - бұл жерде ол объектілердін жеке сәулесінен жоғары. Алыс терезеде объектілердің өз сәулесінің карқындылығы жөнінде ақпарат алады. Әрине, тіктеуіш сәулелер аз бұрмаланады. Тіктеуіш бұрмаланған сәулелердің бағытынан ауытқығанынан атмосфера ықпалына өтеді.

Жердің жарықтануы негізінен. Күн биіктігіне һ0 өзгеруімен сомалық сәулелік ағынының спектралды құрамымен өзгереді. Бірақ, һо>15° күн сәулесінің спектраддық кұрамы тұрақты болады. Бұл күн сәулесін модельдеу үлгісін, ландшафт элементтерінің оптикалық құрамын зерттеу мен сәуле қабылдағыштың таңдауы бойынша ұсынылған түсірілім уақыты үшін тұрақты анықтаманы жеңілдетеді.

Спектрометрлеу спектрографтар мен спектрометрлеудің және басқа арнайы құралдардың көмегімен орындалады. Бұл құралдардын құрылымдық сызбасын фотоэлектрлік тип-спектрометр құралы мысалында қараймыз. Оның оптикалық жүйесі объектілердің шағылысқан сәулелерді жинау мен сәуленің параллельді шоғын жасауға арналған. Егер құрал шашылудың индикаторын анықтауға арналса, жүйеге құрылымның нысаналауыш білігін ауытқытатын-айна, призманы қосады. Шашыратушы құрылғы зерттейтін сәулені спектр етіп таратады. Тарату жылдам призма (призмалық құралдарда), көмегімен орындалады, тар жолақты жарық сүзгіштерінің жинағының көмегімен монохроматикалық сәулелерді біртіндеп бөлу жүргізіледі.

Сәулені қабылдағыш өлшеу үшін тандальгп алынған спектралды интервалмен анықталады. Ол фотоэлектронды көбейткіш (ФЭК) және басқа да сенсорлар болуы мүмкін. Фототокты күшейткіш деңгейді тіркеуге жеткілікті ету үшін электрдабылдарын қабьшдағаннан түсетін деңгейді көбейтеді. Жарығы жағынан тез айқындалатын объектілерді бақылау үшін диапазондық ауыстырып қосқыш болуы мүмкін.

Тіркеуші құрылғы болып көрсетуші көрнекІ саналатын меңзер-лік индикатор, экранда жарықтық дағымен спектр бойынша объекті жарығының қызметін қисьщ таратуды жасайтын электронды-сәулелік түтік (ЭСТ). Бұл қисықтық фотосуретке түсіріледі жэне өлшеу-есептеу өндеуіне үшырайды. Өте жақсы жасалған құралдар да күшті электрлік-дабылдарға ұқсас - сандық қайта өзгеруге ұшырайды жэне магниттік есте сақтау қүралдарына жазылады. Мұндай жағдайда бақылау яэтижелері тікелей ЭЕМ-да өвделеді.

Спектрлеудің нәтижелерін фотобайланыстыру құрылымы ар-найы немесе кинокамера, сондай-ақ, АФА тұрады. Олардьщ басты оптикалық білігі спсктрлеудің басты оптикалық білігіне парал-лельді болуы қажет, ал бекітпе ясұмысы тіркеуші құрылымның жумысын синхрондайды.

Сызбаға эталондау құрылымы енеді. Эталондылық ретінде белгілі спектралды мүмкіндіктің близортотропты бетіи пайдаланады: магний тотығымен және басқа да ұнтақтармен жабылған қағаз, кенеп, табиғаттағы жер бетінде, мәселен, жазық құмдар. Эталондаудың кейбір құралдары сүт түстес шыныны пайдаланумен саңылаулы құрылым көмегімен орындалады. КСЯ анықтамасының салыстырмалы қателік 3-5% қатарындағы спектрометр көмегімен анықталады. Спекрометрлеу зертханада немесе далалық жағдайларда жасалады.

Кейінгі жағдайда байқауды көлік құралдарында орнатылган консолдармен және т.с.с немесе ұшу аппараттарында орнатылған штативтерден, мұнаралардан жүргізуге болады. Осыған сәйкес құралдарды зертханалық (тұрақты), далалық жердегі және борттық деп бөледі. Осы мағынада кейбір құралдар жан-жақты болады. ИК спектр саласы мен радиодиапазондағы ландшафт элементтерінің шағылысу мүмкіндігі арнайы құралдар-ИК радиометрлер, скатте-рометрлер көмегімен зерттеледі.

Спектрометрлеуді кезеңдерге бөледі: дайындау, тікелей өлшеу, нэтижелерді өндеу жэне талдау.

Дайындау кезеңінде зерттеу мақсаты мен зерттелетін объект құралы анықталады, алдында жасалған зерттеудің нәтижелері талданады, өлшеу аппаратына деген техникалық талаптарды анықтайды, жұмыс ауданын таңдайды, далалық бақылаулар мен ұшулардың бағытын белгілейді, бағдарлама жасайды және бақылау жағдайын анықтайды, орындаушылар құрамын қалыптастырады, аппараттураны жұмысқа дайындайды.

Тікелей өлшеуді белгіленген алақпардың біртектілігі мен типтігіне көңіл бөле отырып, таңдалып алынған ауданның жердегі немесе әуеден байқауын бастайды. Эталондық беттілікті, объектілер мен екінші эталондық беттілікті бақылайды. Әуеспектро-метрлеуде эталондауды аэродромдарда ұшуға дейін жэне ұшудан кейін немесе тікелей жеткілікті мөлшерде эталондық беттілікте орындайды. Бақылаумен қатар бір уақытта спектрометрлеуді сипаттау журналын толтырады.

Нәтижелерді өндеу және талдау фототаспаларды шығару, спектрометрлеуді және фото байланыстырудың нәтижелерін теңес-тіруден ақпаратты оқу және осы ЭЕМ-нен өңдеуге дайыыдық Х есептеу, алынған нәтижелерді математикалық өңдеу.

Х есептеу үшін келесі формуланы пайдаланадьг.

Мұнда  Х және һ - объект және эталонды бақылау кезіқдегі дабылдар мөлшері;

Гх - эталонның КСЯ;

kj - объект және эталонды бақылау кезіндегі қабылдағыштың сезімталдық түрлілігін есептейтін коэффициент;

th - объект және эталонның жарықтануының түрлілігі үшін түзету коэффициенті.

Арнайы бланктарда объектілердің, олардың фотобейнесі, г мағыналық кестесі, индикатрис қимасының кестелері сипаттамасы беріледі.

4 Аэроғарыштық түсіріс әдістері. Аэро түсіріс сапасын бақылау. Орталық проекция туралы.

Әуефототүсірілім-дайындық, әуефототүсіру материалдарын алғашқы фотозертханалық және фотограмметриялық өңдеуден тұратын кешенді жұмыс. Ғарыштық фототүсірілім негізінен осыган ұқсас үрдістерден тұрады. Әуе және ғарыштық түсірілім келесі негізгі көрсеткіштер бойынша жіктеледі: белгілеу, фотосуретке түсіру, масштабы, бейнені құру тәсілі, вертикалдан АФА оптиқкалық білігініңауытқуы, фотосуреттің саны мен орналасуы.

Әуефототүсірілімді белгіленуі бойынша топографиялық және арнайы деп бөледі. Ғарыштық фототүсірілім негізінен арнайы ретінде орындалады. Топографиялық және әуефототүсірілім материалдары бойынша, халық шаруашылығында, соның ішінде жерге орналастырушы органы да қажетті топографиялық және арнайы жоспарлар мен карталар дайындайды.

Арнайы әуе жэне ғарыштық фототүсірілімдер жер беті, оларда орналасқан объектілер, жер қойнауы және әр түрлі құбылыстар мен үрдістердің және т.б. туралы жүйелі және жедел ақпарат алу мақсатында жасалады.

Фотосуретке түсіру масштабы бойынша 1: m ipi масштабты (1: m > 1: 15000), орта масштабты Q: 16000< 1: m < 1: 15000) және ұсақ масштабтық (1: га < 1: 51000) әуефототүсірілімдерін және (1: m < 1; 200000) ұсақ масштабтың үстіндегі ғарыштық фото түсірілімді шығарады.

Жоғарыда айтып өткендей, кадрлық, мақсаггык және көріністік әуе немесе ғарыштық фототүсірілімді шығаруға болады.

Кадрлық фототусірілімде бейнеленген жер бетіндегі телімді фотоматериалға бір уақытта жобалағанда орталық проекция заңы бойынша алынған жеке фотосуреттің сомасы усынылады. Ол жогарыда қаралған топографиялық АФА жататын, кадрлық әуе-фотоапаратпен орындалады.

Саңылаулық фототүсірілімдерде (1-сурет) бейнеленетін жер беті салыстырмалы әуефототаспасьшдағы проекция орталығы ілгерілемелілікті ауыстырғаннан орталық проекция заңы бойьшша алынған бейңелеудің үздіксіз ілгерілемелігінен көрінеді. Саңылаулық фототүсірілім өндіру үшін саңылаулық фотоаппаратар пайдаланылады, онда камерадагы әуефототаспа ұшу бағытына перпендикулярлы тар саңылаудың жанынан бейне құру жылдамдығымен қозғалады (жер бетіне қатысты фотокамераның ауысу жылдамдығымен қатар синхронды). Саңылаулық АФА алынған фотобейнесі таратушының ұзына бойлы және көлденең ауытқуынан бұрмаланады.

1 - cypem

Саңылаулық фототүсірілім қандай да болмасын тез таратылу кезінде фотосуретте түсірудің қандай да болмасын биіктігінде жүзеге асырылады.

2-сурет

Көріністік фототүсірілімде (2 сурет) бейнеленген жер беті проекция орталығы маңында айналып тұрған жобалаушы сәулелер көмегімен орталық проекция заңы бойынша алынған бейнелердің жеке жолақтарының сомасынан тұрады. Көріністік фототүсірілімді бейнелеу конус формасында немесе цилиндрлік бетте кұрылады. Көріністік фототүсірілімнің қасиеті бейнелеудің жоғары шешуші мүмкіндігі болып табылады, оны жасау үшін тек қана орталық сәулелер шоғы пайдаланылады.

Вертикалдан әуефотоапларатының оптикалық биіктігінің ауытқу бұрышы бойынша фототүсірілімді бөлеміз: жоспарлы-әуефотоаппаратының оптикалық бөлігінің түсу жағдайында орындалатыны перспективті, онда АФА оптикалық білігінің еңкіш жағдайында жасалатьшы.

Жоспарлы фототүсірілімдерде ар, бұрышы, яғни оптикалық биіктіктің ауытқуы 30аспауы. Гидротұрақтандырушы құрылымды пайдалану ар, 20-40'-тан аспайтын фотосуреттерді алуды қамтасыз етеді. Жоспарлы әуефототүсірілім топографиялық жоспарлар мен картиналарды инженерлік зерттеулер мен әр түрлі зерттеулерді жасудың негізі болып табылады.

Перспективті фототүсірілімдерде оптика білігінің еңкіш бұрыштары пайдаланушы әуефотоапараттарымен бірге түсірілім мен санды тағайындауға байланысты беріледі. Мәселен, шолу әуефототүсірілімінде түсірілетін жер жолақтарыньщ енін көбейту үшін бірнеше АФА пайдаланылады, олардын оптикалык біліктері перпендикулярлы ұшу білігі бағыты бойынша вертикалынан ауытқыған.

Бұл жер жолағын көкжиекке дейін фотосуретке түсіруге мүмкіндік береді, егер де бірнеше АФА қолданғанда біреуінің оптикалық білігі тіктеу жатса, онда мұндай түсірілім жоспарлы-перспективалы деп аталады. Егер де фототүсірілім оптиканың ұшу жазықтығына қарай, салыстырмалы вертикалдың бірдей бұрышына қарай, бірақ қарама-қарсы жағына еңкейтілсе, онда мұндай фото түсірілім конвергентный деп аталады.

Саны мен орналасуына қарай әуефототүсірілімдер кадрлық, бағыттық және көп бағыттық әуефототүсірілімдер деп аталады.

Әдетте, ғарыштық фототүсірілімдер бір кадрлы немесе бағыттық болады.

3-cypem

Бір кадрлық фототүсірілімдерде жер телімдері бір-бірімен байланысты емес, жеке суретке түсіріледі. Оны стереоскопиялык бақылаулар мен өлшеулердің қажеті болмаған жағдайда орындайды.

Бағыттық фототүсірілімде ұшу аппаратының ұшу бағыты бойынша жер жолақтары суретке түсіріледі. Фотосуретке түсіретін объектісіне байланысты әуефототүсірілімдік бағытамасынын бағытытікшіл желілік сынық немесе қисық желілік (мәселен, өзендерде, жолдарды, каналдарды түсіргенде) болуы мүмкін.

Бір бағыттың әуефототүсірілімшен жабылмайтын жер бетіндегітелімдер бірнеше параллельді бағыттармен суретке түсіріледі, яғни, көп бағытты әуефототүсірілімді пайдаланылады (3 сурет).

Жұмыстын кейбір түрлері үшін екі фотоаппарат немесесинхронды екі ұшақтың қосақтасқан әуефототусірілімі жүргізіледі. Мәселен, жерді пайдаланудын топографиялық карталары мен жоспарларын жаңартқанда ұшаққа екі әуефотоаппараты орнатылады. Олардың бірінің қысқа фокустық қашықтығы болады, мәселен, 100 мм және кадр форматы І8х18 см, екіншісі - 200 мм және 30x30 см. Бірінші АФА ұсақ масштабты әуефототүсірілім жүргізеді, ал екіншісі ірі масштабты әрбір АФА жұмысын жеке басқарукұралы басқарады. Осындай әуефототүсірілімдерден алынған ұсақ масштабты әуефототүсірілімдерді фотограмметриялық жұмыстарға ал ірі масштабтысын дешифрлеуге пайдаланады.

5 Сурет пен жердегі сәйкес нүктелерінің координат аралық байланысы

Әуеде ұшатын аппараттармен түсірілген жер беті бейнесін беретін жұмыстарды аэротүсіріс дейді. Аэротүсірістің бірнеше түрлері болады. Олар аэротүсіріс нәтижесінде шыққан құжаттардың түріне байланысты және түсіру аспаптың түріне байланысты, аэротүсіріс, электрондық аэротүсіріс, жылулық түсіріс, инфрақызыл сәулелік түсіріс, радиолокациялық түсіріс және с.с. түсірістер болып бөлінеді (4 - сурет).

Осы уақытта түрлі сызықты инженерлік құрылысты ізденіс, жобалау, салу мен пайдалану кезеңдерінде топографиялық аэрофототүсіріс кеңінен қолданылып келеді. Аэрофотоаппараттың оптикалық өсінің жер бетіне бағытталуына байланысты олар пландық түсіріс немесе перспективтік (көлбеу) аэрофототүсіріс болып бөлінеді.

4 - сурет. Телевизиялық камерамен түсіру

Жеке кадр /сурет/ ретінде белгілі форматта түсіруді кадрлық, ал жер бейнесін үзіліссіз белгілі мөлшердегі жолақ ретінде көрсететін болса оны саңылаулы аэрофототүсіріс дейміз.

Кадрлық аэрофототүсіруді арнаулы топографиялық аэрофотоаппараттармен /АФА - ТЭ/, ал саңылаулы түсіруді арнаулы ерекше құрастырылған саңылаулы аэрофотоаппараттармен жасайды (5 сурет).

Сызықты инженерлік ғимаратты аэроізденіс кезінде пландық

5 - сурет. Аэрофотосуреттердің взара жабулары: a- ұзына бойлық жабуы; в - көлденен жабуы

6 - сурет. Аэрофотоапараттың курылғысы:

/ - кассета; 2 - корпысы; 3 - обьектив;

7 - cypem. Саңылаулы аэротүсіріудің аэрофотоаппараты. аэрофототүсіруді тік сызық бағытгы маршрутпен жүргізеді

8 - сурет. Сынылаулы аэротүсірудің аэрофотоаппараты

Бір маршрутта қатар жатқая аэрофотосуреттер бір-бірін 60% кем емес ұзына бойлы жабуы тиіс, ал көлденең бағыгта қатарлас жатқан маршруттағы аэрофотосуреггер 20-40% кем емес болып жабуы тиіс. Бұл жабулар стереоаспаптардың көмегімен жер бетінің көлемді /стерео/ моделін көруге мүмкіндік береді.

Аэрофототүсіру кезінде ұшатын аппараттарға /ұшаққа, тік ұшаққа, ғарыш кемелеріне/ орнықтырынған мына төмендегі жабдықтар қолданылады: - аэрофотоаппарат - ол жер бетінің бейнесін фотосурет ретінде шығаратын аппарат. Ол жеке фотосуреттің өлшемдеріне /ұзындығы мен ені/ фокустык аралығына, фотопленкаларды бір тегіс жазықтыққа келтіру шартына және тага басқа көрсеткіштеріне байланысты турлі топтарға бөлінеді. Июкенерлік ізденіс жұмыстарында фокус аралығы 55, 70, 100, 140, 200, 350, және 500мм тең аэрофотоапараттар қолданьшады.

Аэрофотоаппарат негізгі мына бөлшектерден құралады: кассета, корпус, обьектив. Кассетада форматы 18 х 18 см 300 фотосуретке есептелінген 60 м фотопленка оралған:

- гиростабилизатор ол аэрофотоаппараттың өсін түсіру кезінде
тіктегіш сызықтың бойында ұстау үшін арналған қондырғы. Оның
көмегімен түсірілген фотосуреттердің бойлық жэне көлденең көл-
беу бұрыштары 30-40 градустан аспайды.

- басқару аспабы / КПТ-3/ - ол аэрофотоаипараттың жүмысын
суретке түсіру кезінде автоматты түрде басқарады. Оның белгі-
сімен суретке түсіру кезінде радиобиіктік өлшегіш пен радиоү-зын-
дық өлшегіш қатар іске қосылады.

- статаскоп - onү_шақтың суретке түсіру кезіндегі биіктігінің
өзгеруін ескеретін аспап. Ұшақ кеністікте желдің бағытыньщ,
жылдамдығының өзгеруінің эсерінен жэне тағы басқа себептермен
бір тұрақты биіктікте ү.ша алмайды. Ал ұшақтың суретке түсіріс
кезіндегі биіктігінің өзгеруі аэрофотосуреттің кеңістік жағдайын
фотограмметриялық өлшеуде белгілеуге, суреттегі бейнелердің
масштабтарын табуға, стерео.модельді құрып оны бағыттауға жәнс
сол сияқты тағы басқа жұмыстарды нақты орындауға әсерііг
тигізеді.

- радиобиіктік өлшегіш ~ ол радиотолқындар арқылы ұшақпен
жер бетіндегі қажет нүктенін, биіктігін өлшейтін аспап.

- радиоү_зындық өлшегіш - ол радиотолқындар арқылы ұшақпен
жер бетіндегІ белгілі геодезиялық пунттін. арақашықтығын өлшей-
тін аспап. Радиоүзындық өлшегіштің көмегімен суретке түсірілген
жердің нақты орнын тауып, аэрофотосуретті жер бетіндегі обьек-
тілермен байланыстырады. Радиобиіктік пен радиоұзындық өлше-
гіш   аспаптармен   жургізілген   жұмыстарды   радиогеодезиялық
өлшеулер деп атайды. Олардың негізінде екі нүктенің арасындагы
ұзындықты белгілі жылдамдықпен толқындар қанша уақытта өте-
тін физикалық принципі жатыр. Егер де радиотолқындардың жыл-
дамдығы 300000 км/сек болса, уақытты байқап, үзындықты табу
қиын емес. Аэрофототүсіру жұмыстарын мамандандырылған арнаулы ме-кемелер орындайды. Топографиялық аэрофототүсіру үшін немесе одан шыққан құжаттарды пайдалану үшін жергілікті геодезиялық инспекциясының рұхсаты қажет.

Аэрофототүсіру жұмыстары даярлық, ұшу мен түсіру, фото-лабораториялық және тексеріс жұмыстарынан құралады. Даярлық кезінде аэрофототүсіру маршруттарының жағдайларын белгілеп, жұмыс көлемдері мен мезгілдерін анықтап, аэрофототүсіру мен навигациялық жабдықтарының жұмыс істеуін тексеріп, түсіріс аумағьшен танысады.

Тоғайлы жерлерде ұшу мен түсіру жұмыстарын ерте көктем немесе күз мезгілдерінде талдарда жапырақтар өспей түрғанда кезде жүргізеді.Фотолабораториялық жұмыстарға аэрофильмді ай-қындау мен фотосуреттерді шығару жатады. Тексеріс пен қабылдау /өткеру/ жұмыстарында ұшу мен түсіру жұмыстарының сапасын анықтау мақсатымен жасалатын суреггерді фотограмметриялық өңдеу жүргізіледі.

Аэротүсіріс кезінде ұшақтың бағытын байырғы аэротүсіріс құжаттарының суреттерімен құрастырылған фотосхемаларда немесе ұшу карталарында белгілейді. Маршруттардың картадағыжағдайларын және түсірістің негізгі көрсеткіштерін суретке түсірудің орташа масштабына сәйкес анықтайды.

Аэрофототүсірудің негізгі көрсеткіштерін /параметрлерін/ былайшаесептейді:

1. Суретке түсірер жерлердің бұрынғы жасалған карта мен планы арқылы маршрут бағытына кездесетін биіктіктерді табады:

9 - сурет. Пландық аэрофототүсірісті есептеу

Олар арқылы орташа бастапқы жазықтықтың биіктігін есептейді /9-сурет/.

2. Орташа жазықтықтан жер беті нүктелерінің һ артуларын есептейдІ:

3. Орташа жазықтьгқтан саналған суретке түсіру биіктігін Но есептейді:

8 Ені Д /км/ учаскені суретке түсіру үшін қажет маршруттардың санын былай табады:

бұндағы mo- суретке түсіру масштабының бөлімі

4. Фотосуреттің бір бірін ұзына бойлы жабуын табады:

бұндағы dy-маршруттардың арасындағы сереттің масштабындағы қашықтықтар. Оларды былай есептейді:

5. Фотосуреттердің бір бірін көлденен жабуын табады:

6. Б.р маршруттағы аэросуреттердің санын N есептейді:

9. Жалпы аэрофотосуреттердің саны мынаған тең:

бұндағы L-учаскінің ұзындығы /км/

7. Суретке түсіру базисыньщ ұзындығын былай есептейді:

В-в-т	(8)

бұндағы в- суретке түсіре базисінің аэрофотосуреттің масштабындағы ұзындығы. Ол мынаған тең:

1ХДУ - аэрофотосуреттің х және у өстері бойындағы өлшемдері.

Инженерлік ғимараттың әр жобалау сатысында қажет фотограмметриялық өлшеулердің дэлдігіне, «жер беті жағдайына», фотосуреттерден анықталатын мэліметтердің нақтылығына жэне толықтығына байланысты аэроапараттардың фокустық аралығы

/к, масштабы —, суреттердің форматтары 1Я,1У), өзара жабулары т

және тағы басқа да көрсеткіштері таңдап алынады.

Аэрофототусіріс жұмыстары жобалау мекемелерінің белгілеген техникалық талаптарын сақтап берілген масштабқа, аппараттардың фокустық аралығына сәйкес әуедең түсіру маршруттары бекітілген ұшу картасы бойынша жүргізіледі.

Автомобиль жолдарын, көпірлі өткелдерді, көпірлер мен аэродромдарды жобалау кездерінде сақталатын техникалық талаптарға мыналар жатады:

аэрофотоаппараттардын обьективтерінін ажырату қабілеті фокустық аралығы 55, 70, 100 мм тең обьективтер ушін, ортасында 25-30 сызықтан, шетінде 8-10 сызықтан кем болмауы тиіс, фотограмметриялық дисторсиясы 0,04 мм артық болмауы керек.

Аэротүсіру маршруттары түсіретін жердің шегін кем дегенде берілген маршруттың енінің 1/3 дейін жабуы тиіс. Аэротүсіру маршруттардың бағыттары бекітілген бағыттан 5% артық ауытқымауы, ал маршруттардың саны есептелінгеннен 1 ден артық болмауы тиіс.

Есептелінген суретке түсіру биіктігінің өзгеруі маршруттың бойында 50 м дейін рұқсат етіледі.

Аэрофотосуреттердің ұзына бойлы бір бірін жабуы 56% кем, ал көлденең жабуы 56% және 17% кем болмауы тиІс.

Суретке түсіру базисі мен аэрофотосуреттердің қабырғаларының параллель еместігі 5%-дан аспауы тиіс. Маршруттың түзу еместігі 3%-дан кем болуы тиіс. Аэронегативтердің, диапозитивтердің және аэрофотосуреттердің анықтылығы /контрастылығы/ мен тығыздықтары талаптарға сәйкес болуы тиіс. Олардың беттерінде бұлттардың бейнелері, сызықтар, дақтар және де басқа фотограмметриялық анықтаулардың, фотосуреттерді дешифрлеудің нәтижелерінің толықтығына әсер ететін кемістіктер болмауы тиіс.

Гидростабилизаторлы қондырғының көмегімен түсірілген аэрофотосуреттердің еніс бұрыштары 40 кем, ал фотосуретгердің 80% еніс бұрыштары 20 кем болуы тиіс.

Аэрофотосуреттерді стереоскопиялық бақылағанда суретке түсірер кезіңдегі аэфотопленкалардың бір тегіс жазықтыққа келмеуіне байланысты жер кескінінің түрлерінің бұрмалануы мен фотокөріністердің анықсыздығы болмауы тиіс.

Жолдарды жобалауда әдетте аэрофототүсіру жұмыстарының құны жалпы жоба құнының 30-45% -на тең.

10 - сурет. Пландық аэрофототүсіруде есептеу схемасы

6 Трансформациялаудың теориялық негізімен түрлері. Фототрансформаторлар

Тік бұрышты геодезиялық координаттардың басталу нүктесі ретінде әр зонаның өстік меридианыньщ экватормен қиылысу нүктесі қабылданады. Абциссаның оң мәні экватордан солтүстікке қарай зоналық меридианның бағытымен, ал ординаталардын оқ бағыты шағысқа экваторға параллель жатқан сызықтан алынады. Ординаталарды мәндері әр зонаньщ ординаталарының мәндерін 500 км үлкейтілген өстік меридианнан бастап саналады. Осы координаталар жүйесінде барлық жердің нүктелерінің ординаталары оң таңбалы болады, ал олардың алдында алты градустық зонаның нөмірі қойылады. Зоналардың саны бастары меридианнан басталады. Жер беті нүктелерінің биіктіктері Балтық тенізінің деңгейінен тіктеуіш сызықтың бойымен саналады. Бұл жүйеде дирекциялық бұрыштарды мәндері өстік меридианның солтүстік бағытынан сағат тілінің жүріс бағыты бойынша берілген түзуге дейін саналады.

Кейбір жағдайларда осы зоналық тік бұрышты координаттар жүйесімен қатар еркін тік бұрышты координаггар жүйесі қолданылады. Олардың бас нүктесі кез келген шартты нүктеде орналасып, абциссалады барлық жағдайларда меридиан бойымен солтүстікке, ал ординаттық осі шығысқа қарай бағытталады. Биіктіктері кез келген шартты жазықтықтан саналуы мүмкін.

11-сурет. Фотограмметриялық тік б^рышты координаттаржүйесі:

a - фотосуреттегі; б - кеңістіктеғі

12 - сурет. Кеңістіктегі фотограмметриялык координаттар жүйесі

Фотограмметриялық тік бұрышты координаттар жүйесі кеңісікте еркін орналасуы мүмкін. Әдетте, олардың өстері бірінші сол жақтағы фотосуреттің өстеріне сәйкес бірінші стереолараның суретке түсіру базисының бойымен бағытталады.

Фотограмметриялық тік бұрышты координаттардың да геодезиялық тік бұрышты координаттары сияқты жазықтық жэне кеңістік түрлері болады. Фотограмметриялық жазықтық координаттары аэрофотосуреттің жазықтығында нүктелердің орындарын көрсетеді. Бұндай координаттар жүйесінің басталу нүктесі / 11-су-рет/ сол жақтағы суреттің орта нүктесімен сәйкес келеді, абцисса өсінің бағыты суретке түсіру базисінің сызығы бойымен алынады.

Жер беті нүктелерінің кеңістік жағдайын анықтау үшін фотограмметриялық кеңістік координаттар жүйесі /11-сурет/ қолданылады. Бұл координаттардың басталуы нүктесі ретінде проекциялау орталығы саналады, ал координаттар өстері фотосуреттегі жазықтық координаттар естеріне параллель болады.

14 - сурет. Аэрофотосуреттердін базистік өзара бағыттау элементтері

Аэрофотосуреттердің өзара бағытгау элементтерін табуда және сол суреттерді фотограмметриялық аспаптарда өңдеу кезінде пайдаланды. Егерде фотосуреттердің сырт бағыттау элементтері қажетгі дәлдікпен анықталатын болса түрлі инженерлік және шаруашылықта шешетін мәседелерді анықтайтын нақты стереоскояиялық модельдерді құрастыруға болады. Осы кезде сыртқы бағыттау элементтерін анықтау дәлдігі 5-8 болғандықтан құрылған стерео-модель бұрмаланбаған түрде болып көрінеді.

Егерьде аэрофотосуреттердің сырт бағыттау элементтері олардың өзара бағыттау элементтері арқылы анықталса, онда олардың дәлдігі

15 - сурет. Аэрофотосуреттердіц сол жақтағы сурсттен саналғандагы өзара бағыттау элементгері

10 есе артқан болар еді, ал көптеген жобалау мен ізденіс жұмыстарын жүргізуде жұмысшы құжаттарды даярлауға толық мүмкіндік туғызар еді.

Жер бетінің дәэл моделін құру үшін стереопарада бір сызықтың бойында орналаспаған кем дегенде координатгары белгілі үш нүкте арқылы бағытталғаи фотосуреттер қажет.

7 Стереоскоп. Жер бетіндегі стереотопографиялық түсіріс түсінігі

Өзара бағыттау элементтері арқылы стереофотограмметриялық тәсілмен шартты масштабта жасалған жер бетінің моделі бірқатар жобалау мен ізденіс жұмыстарының мәселелерін қажетті дәлдікпен шешуге жараған мен жер бетіндегі геодезиялық координаттар жүйесімен байланыстырылмаған. Бұндай стереомодельдердің масштабтары жоқ, сондықтан жер бетінің стереомоделін сырт бағыттау үшін және оның масштабын анықтау үшін фотосуреттердің сыртқы бағыттау элементтері немесе пландық - биіктік координаттары берілген геодезиялық мемлекеттік торы болуы тиіс. Бұндай торды аэрофотосуреттерді байланыстыру жұмыстарымен қатарластырып құрады.

Аэрофотосуреттерде анық танылатын жер беті нүктелерінін геодезиялық координаттарын табу жұмыстарын фотосуреттерді байланыстыру немесе пландык-биіктік даярлау жұмыстары деп атайды.

Аэрофотосурсттерден айқын сенімді танылатын геодезиялық координаттары белгілі жер беті нүктелерін айырым белгілері дейді. Олар аэрофототүсіру жұмыстарының тіреу торын немесе пландык - биіктік негізін құрады. Осы әр айырым белгілерінін кеңістік жағдайын үш координаталармея анықтайды; пландық X, У координаттары жэне абсолюттік шынайы немесе шартты биіктігімен H(Z). Әдетте, айырым белгілері ретінде суреттердің өзара жабу алқабында орныққан, аэрофотосуреттерде жақсы танылатын жер бетінін анық пішінді нүктелерін таңдайды.

Аэрофотосуреттердің пландық - биіктік даярлау жұмыстарын геодезиялық аспаптармен - далада, радиогеодезиялық тәсілдермен ұшақтан және аэрофотосуреттерден танылған геодезиялық тірек пункттерінің, жеке нүктелердің бейнелерін - камералдық жағдайда ажырату арқылы жүргізуге болады.

Осыларға сәйкес олар аэрофотосуреттерді далалық, әуелік және камералдық байланыстыру тәсілдеріне бөлінеді. Егер де аэрофото-суреттегі айыру белгілердің пландық Х,У координаттарын табатын болса, оны пландық байланыстыру, ал жақсы көрінетін нүктенің биіктігін анықтайтын болса биіктік байланыстыру деп атайды.

Суреттерді далалық түрде байланыстыру жұмыстарын жер бетінде теодолиттік,  нивелирлік, тахеометриялық,  мензулалықжүрістер түрінде түсіру торларын дамыту кезенде, мемлекеттік тірек торларының арасында триангуляциялық немесе трилатерациялық қатарларды дамыту кезінде және тура немесе кері қиыстыру /шалу/ тәсілдерін жүргізумен қатар жасалынады.

Аэрофотосуреттерді далалық байланыстыру кезінде тура шалу есебі арқылы ұзындығы мен бойындағы бұрыштарын d рь Рг табады. Оның ұзындығы базистың екі шеткі нүктелерінің координаттары арқылы белгілі формулалармеы, ал табылған рь Р і бұрыштары арқылы Р нүктенің координаттары анықталады:

Kepiсалуда үш нуктенің 1 (XI,У2); 2 (Х2,У 2 ); 3 (ХЗ,УЗ) өлшенген немесе есептелінген в 1, в 2 бұрыштары арқылы керек нүктенің Р (Хр, Ур) координаттары есептелінеді. Осы нүктенің координаттарын есептеу кезінде алдымен дирекциялық бұрышы.

ерек нүктенін. Х,У координаттарын былай есептейді.

одан соң қалған дирекциялық бұрыштар төменгі формулалармен табылады.

Аэрофотосуреттерді камералдық байланыстыру кезінде айыру белгілері ретінде картада көрсетілген жэне фотосуретте танылған геодезиялық тірек торлардың нүктелері алынады. Биіктік айыру белгілері ретінде картада көрсетілген жэне биіктіктері жазылған пішінді нүктелерді алуға болады, Мысалы, триангуляциялық жэне полигонометриялық пункттерді, реперлсрді, жолдың қиылысу нүктелерін т.с.с. (немесе биіктіктерін картада сызылған горизонталдар

арқылы табуға болатын нүктелер).

Кейбір жеке стереомодельдерді горизонталды жағдайға келтіру үшін көлдерден (суаттардың) су қоймаларының (бөгендердіІң) су бетінің іздерінің сызығын пайдалануғаболады.

Әуеден байланыстыру кезінде аэрофотосуреттің проекциялау нүктесінің пландық координаттарын арнаулы радиогеодезиялық және радионавигациялық жүйелерін суретке түсіру кезіндегі жұмыстары арқылы табылады. Әуеден биіктік жағдайын байланыстыру жұмыстары радио биіктік өлшегіш пен статаскоп арқылы аэрофототүсіру жұмыстарымен қатар орындалатын аэрорадионивелирлеу нәтижесінде жасалынады.

16 - cypem. a/. Typa шалу тәсілімен аэрофотосуреттерді байланыстыру

17-cypem. 6/. Kepiшалу тәсілімен аэрофотосуретгерді байланыстыру. Аэрофотосуреттерді пландық байляныстыру

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1.	Н.Д. Ильинский, А.И. Обиралов, А.А. Фостиков. Фотограм-

метрия и дешифрирование снимок. - М.: Недра, 1996.

- Е.Б. Қалмұратов., Ж.Е. Қалмұратсв. Аэрогеодезия (лекция-
лық курс). - Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1998.

- CO. Сарыбатырова. Геодезия терминдерінің орысша-қазақ-
ша сездігі. - Алматы: Рауан, 1991.

- В.В. Кислов. Фотограмметрия. - М: Недра, 1979.

,   В.И. Аковецкий. Дешифрирование снимков. - М.: Недра,

1983.

6. А.Т. Беристенов., Л.Т. Бабкенова. Создание и развитие циф-ровой обработки аэроснимков. - Астана: ЦНТИ, 2005.

Есимов Есенбек Қауашұлы

Онгарова Акмарал Хасеновна

Қыдырбаева Д.Б.

“Фотограмметрия және қашықтықтан бақылау”пәнінен

КЕЙС

Басуға        2021 ж. қол қойылды.

Қағаз пішімі 60х84 1/16. Офсеттік басылым.

Көлемі  ___б.т. Таралымы ____.

Тапсырыс №____

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазахстан университетінің                                                  басылымы.

М. Әуезов атындағы ОҚУ баспа ортлығы. Шымкент қ. Тәуке-хан даңғылы