Ф. 7.03-18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

|  | Коммерциялық емес акционерлік қоғам «М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» |
| --- | --- |

УтебаевА.А., Үкібай А.С.

Экологиялық химия

Кейс жинағы

Шымкент, 2021

Ф.7.03-18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.О. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТIК ҚАЗАҚСТАН  УНИВЕРСИТЕТI

«Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебі

«ЭКОЛОГИЯ» кафедрасы

УтебаевА.А., Үкібай А.С.

Экологиялық химия

Кейс жинағы

5В060800-Экология мамандығының студенттеріне арналған

Шымкент,  2021 ж.

УДК 574.4

Құрастырғандар:   УтебаевА.А., Үкібай А.С.

«Экологиялық химия» кейс жинағы.-Шымкент:М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  университеті, 2021.-72бет

Кейс жинағы оқу жоспары талаптары және «Экологиялық химия» пәнінің бағдарламасы бойынша құрастырылған.

Кейс  жинағында Экологиялық химияда қолданылатын ұғымдар, термин сөздер, сондай-ақ химиктер заманауи техникаландырылған қоғам мен қоршаған орта арасындағы байланысты, биосфераның үнемі өсіп келе жатқан антропогендік қысым жағдайында жұмыс істеуін, табиғи объектілерді талдау әдістері туралы ақпараттар берілген.

Кейс жинағы 5В060800-Экология  мамандығының студенттеріне арналған

Пікір жазған :

Шингисбаева Ж.А.- М.Әуезов атындағы ОҚУ,  «Экология»  кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к.,профессор.

Ермаханов М.Н. - М.Әуезов атындағы ОҚУ,  «Химия»  кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент

Шаграева  Б.           -   ОҚМПУ, Химия кафедрасының   меңгерушісі  х.ғ.к., доцент

«Экология» кафедра мәжілісінде талқыланып, баспаға ұсынылған

(№ 1    хаттама,  «27»  08.  2021ж.)

Химиялық инженерия және биотехнология жоғары мектебінің инновациялық технологияларды оқыту және әдістемелік қамтамасыз ету комитетінің мәжілісі ұсынылған.,   № 1  хаттама,    «31»   08.2021ж

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу әдістемелік  кеңесі  басып шығаруға ұсынылған (№ ____   «_____» _____. 2021ж.)

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті  2021ж.

Утебаев А.А.

МАЗМҰНЫ

| Экологиялық химия |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экологиялық химияға кіріспе. Экологиялық химияның негізгі түсінігі және концепциялары. Экодиагноз және экопрофилактика экологиялық химияны зерттеудің негізгі бағыты ретінде. | 7 |
| 1 1.1 1.2 | Кіріспе.............................................................................................. Негізгі бөлім.................................................................................... Экологиялық химия……………………………………………… Экологиялық химия бөлімдері...................................................... Экодиагноз және экопрофилактика экологиялық химияны зерттеудің негізгі бағыты ретінде................................................. | 7 8 8 8 9 |
| 2 | Экологиялық әрекеттердің химиялық негіздері | 16 |
| 2.1 | Химиялық экологиялық фактор | 17 |
| 2.2 | Биосфера эволюциясының химиялық кезеңдері | 20 |
| 2.3 | Биосферадағы химиялық элементтер | 21 |
| 3 | Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарыың экологиялық қасиеттері. | 29 |
| 3.1 | Ластаушы заттардың жалпы сипаттамасы | 30 |
| 3.2 | Шекті рауалды концентрация (ШРК) туралы түсінік | 32 |
| 3.3 | Элементтердің және заттардың биогеохимиялық айналымы және олардың сандық қасиеттері (негізгі биогенді элементтер мысалында: көміртегі, азот, фосфор) | 35 |
| 4 | Атмосфераның төменгі қабаттарының химиясы және оның ластану мәселесі. | 47 |
| 4.1 | Тропосфера жаhандық тотықтырғыш резервуар ретінде. | 48 |
| 4.2 | Смог және фотохимиялық смог. | 48 |
| 4.3 | ### «Қышқылды жаңбырлар» | 49 |
| 5 | Топырақ құрамының химиясы. | 57 |
| 5.1 | Литосфераның химиялық құрамы | 58 |
| 5.2 | Топырақ жамылғысы | 59 |
| 5.3 | Топырақтағы органикалық заттар | 63 |

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ХИМИЯ

Қазіргі кезде экология ғылымдардың күрделі интеграцияланған жиынтығы болып табылады. Химиктер заманауи техникаландырылған қоғам мен қоршаған орта арасындағы байланысты, биосфераның үнемі өсіп келе жатқан антропогендік қысым жағдайында жұмыс істеуін, табиғи объектілерді талдау әдістерін, қоршаған ортаның сапасын бақылау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы химияның орны туралы жеткілікті айқын түсінікке ие болуы керек.

Экологиялық мәселелер әрдайым ерекше қиын, өйткені олар тірі организмдер мен жансыз табиғат арасындағы қатынастардың тұтас жүйесін қамтитын көп байланысты. Қазіргі заманғы экология тепе-теңдік процестерін зерттеумен де, жаңа жағдайларды іздеумен де сипатталады. Экология биосферадағы құбылыстардың ауқымын қамтитын ғылым ретінде биология, химия, химиялық технология, ауыл шаруашылығы және т.б. мәселелерімен тығыз байланысты.

Биосфераның химиялық құрамының өзгеруі сияқты, тіршілік те химиялық процестерге негізделгендіктен, биосферадағы динамикалық тепе-теңдікті сипаттау және бақылау үшін жеке ішкі жүйелердің өзара әрекеттесуінің химиялық механизмдерін білу қажет. Экологияның бұл саласы жеке ғылыми пән болып қалыптасты - химиялық экология, ол тірі организмдер мен жансыз табиғат арасындағы химиялық өзара әрекеттесу туралы ғылым ретінде түсініледі. Химиялық экологияның міндеттеріне антропогендік әсердің жекелеген түрлерінің жабайы табиғатқа әсер ету дәрежесі, химиялық ластанудың экологиялық зардаптарын болжау туралы сұрақтар кіреді. Мұндағы басым аспект биологиялық болып табылады.

Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешу үшін олардың өздерін қалай ұстайтынын, биосферадағы заттар циклына адам қызметінің нәтижесінде енетін химиялық қосылыстардың жаңа түрлерінің салдары қандай болатындығын зерттеу қажет, яғни адамның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін бағалауға сапалық тұрғыдан жаңа көзқарас қажет және оның антропогендік және табиғи факторлардың жылдамдығы мен бағытына әсері. Табиғатта жиі болатын жағымсыз өзгерістерді анықтаумен қатар, тіршілік ету ортасының сапасын болжауға және басқаруға көшу керек.

Химияның қоршаған орта құбылыстары мен проблемаларын, сондай-ақ қоршаған орта объектілерінің химиялық қасиеттері мен құрамын қалыптастыру процестерінің химиялық негіздерін зерттеуге арналған бөлімі.

Экологиялық химия қоршаған ортадағы табиғи химиялық процестерді де, оның антропогендік ластану процесін де зерттейді. Экологиялық химияның міндеттерінің бірі қоршаған ортаға жағымсыз әсерді едәуір төмендететін жаңа химиялық технологияларды, қалдықтарды кәдеге жарату және жою, ауаны және ағынды суларды тазарту технологияларын, сондай-ақ топыраққа ұсыныстар (қалпына келтіру) жасау болып табылады.

Кейс 1. Экологиялық химияға кіріспе. Экологиялық химияның негізгі түсінігі және концепциялары. Экодиагноз және экопрофилактика экологиялық химияны зерттеудің негізгі бағыты ретінде.

Кіріспе............................................................................................................................. І Негізгі бөлім............................................................................................................ - Экологиялық химия……………………………………........................................ - Экологиялық химия бөлімдері............................................................................... - Экодиагноз және экопрофилактика экологиялық химияны зерттеудің негізгі бағыты ретінде.......................................................................................................... ІІ Кейс тапсырмалары................................................................................................. 2.1 Глоссарий ............................................................................................................... 2.2 Кейстің деңгейлік сұрақтары.................................................................................. 2.3 Презентация.............................................................................................................. 2.4 Бақылау сұрақтары.................................................................................................. 2.5 Тестсұрақтары......................................................................................................... Қорытынды.................................................................................................................... Пайдаланылған әдебиеттер..........................................................................................

Кіріспе

Химия мен экологияның өзара байланысының тағы бір аспектісі бар, ол биосфераның антропогендік ластануының адамның өндірістік және ауылшаруашылық қызметі нәтижесінде сапалық және сандық құрамын және қоршаған ортадағы заттардың химиялық өзгеру механизмдерін зерттейді. Осы мәселелерді шешуде химиялық аспект басым болады, бұл биологиядан гөрі химия саласындағы мамандардың құзыретіне жатады. Бұл білім саласы экологиялық химия деп аталады, яғни антропогендік химиялық ластану және олардың биосферадағы өзгеру механизмдері туралы ғылым. Экологиялық химияның міндеті жаңа немесе қолданыстағы технологиялық процестерді модификациялау, өндіріс қалдықтарын тиімді өңдеу әдістерін жасау, қоршаған орта объектілерінің химиялық ластану деңгейін болжау және реттеу әдістерін жасау арқылы антропогендік әсер ету деңгейін мүмкіндігінше төмендету болып табылады. Бұған: ауыл шаруашылығында және тұрмыстық химия саласында қолданылатын жаңа дәрі-дәрмектерді әзірлеу бойынша ұсыныстар; қоршаған ортаның ластануына әкелетін басқа процестердің алдын алу бойынша ұсыныстар; тамақ өнімдерінің бұзылуына, құрылымдық материалдардың жойылуына және т.б. байланысты мәселелерді шешу.

І  Негізгі бөлім

1.Экологиялық химия - бұл қоршаған орта - атмосфера, гидросфера және топырақтың күйі мен қасиеттерін анықтайтын химиялық процестер туралы ғылым.

1.1Экологиялық химия бөлімдері

Экологиялық химия - бұл тіршілік ету ортасының биологиялық құндылығына сәйкес келетін қоршаған ортаның құрамын, құрылымын және химиялық қасиеттерін анықтайтын процестерді зерттейтін ғылым.

Экологиялық химия - бұл бірнеше ғылыми пәндердің жиынтығы - биохимия, аналитикалық химия, беттік химия және сорбция, фотохимия, катализ және т.б.

- Табиғи және антропогендік сипаттағы ластаушы заттардың экологиялық объектілерде таралуын, метаболизмі мен таралуын зерттеу.

- Тірі организмдердің бүкіл жиынтығының (Жердің биотасы) элементтердің циклдарының түзілуіндегі рөлін, оның жер бетіне түсетін күн радиациясы деңгейіне, климатқа және атмосфераның тотығу қабілетіне әсерін зерттеу.

- Табиғи химиялық тепе-теңдіктің антропогендік бұзылуының, соның ішінде «қышқыл жаңбырдың», түтіннің, тропосфералық және стратосфералық озонның химиясының, атмосфераның аэрозольдік компонентінің нәтижесінде пайда болатын ғаламдық және аймақтық өзгерістер мәселелері.

- Ауыр металдардың қосылыстары, радионуклидтер, органикалық экотоксиканттар, тұрақты органикалық ластағыштар (ПОП - диоксиндер, хлорланған дибензофурандар және т.б.) қауіпті ластаушы компоненттер болып табылады.

1.2 Экодиагноз және экопрофилактика экологиялық химияны зерттеудің негізгі бағыты ретінде

Экопрофилактика - бұл қоршаған орта жағдайында адамның физиологиялық мүмкіндіктеріне барынша сәйкес келетін және уланудың пайда болуын болдырмауға бағытталған сауықтыру шараларының кешені. Бұл биологиялық жолмен табиғи түрде енгізілмеген тірі организмдерге зиянды және химиялық заттардың әсерінен адамды барынша оқшаулау жағдайында сауықтыру шараларын жүргізуді білдіреді. Экопрофилактика қоршаған ортаның сапасына және сәйкесінше денсаулық сақтау бағдарламасына кіретін барлық құралдарға негізделген. Ауыз су, тамақ, балшық, витаминдер мен минералды кешендер сияқты ұсынылған және қолданылатын құралдар. Біз сондай-ақ денсаулық сақтауды жақсарту шараларының тиімділігін жан-жақты бағалауға мүмкіндік беретін мамандандырылған компьютерлік диагностикалық бағдарламалардың, тестілердің және зертханалық зерттеу әдістерінің көмегімен денсаулық жағдайын бақылауымыз керек.

Диагностиканы құру процесі ретіндегі «экодиагностика» ұғымы табиғи объектілердің әр түрлі күйлерін тану процесі ретінде геоэкологиялық зерттеулер кезеңдерінің бірін белгілеу үшін қолданылады. Аймақтық диагностика ықтимал аймақтық «патологиялардың» жіктемесін және олардың белгілерін, диагностикалық ақпаратты жинау және өңдеу процедурасын қамтуы керек. Сонымен, аймақтық экологиялық диагностика дегеніміз - оны жан-жақты зерттеу негізінде қоршаған ортаның күйін, патологиясын, ауырсыну нүктелері мен тарлықтарын анықтау процесі.

Экологиялық диагностика екі бөлікті қамтиды: аналитикалық және синтетикалық. Біріншісіне қоршаған ортаның қазіргі жағдайын көрсететін бастапқы (нақты) көрсеткіштерді жинау, бағалау кіреді. Синтетикалық бөлім диагнозды анықтай отырып, белгілі бір көрсеткіштерді жалпылауды, топтауды білдіреді. Экологиялық диагностика оның аяқталуында өмір сүру жағдайлары, адамдардың өндірістік қызметінің шарттары, сондай-ақ белгілі бір территориядағы әлеуметтік-экологиялық климат қаншалықты жайлы деген сұраққа жауап беруі керек. Белгіленген диагноз адамның қай саладағы қажеттіліктерін (яғни оның қоршаған орта сапасы туралы идеялары) оның нақты күйіне сәйкес келмейтіндігін анықтайды.

Қоршаған ортаның сапасы мен жайлылығын сипаттайтын көрсеткіштер үш негізгі бағытта қарастырылуы керек - табиғи ортаның тазалығы, қоршаған ортаның жоғары функционалды тиімділігі және аумақтың биологиялық әртүрлілігін сақтау.

Экологиялық диагностикаға қойылған кейбір міндеттерді шешуге болатын бағыттардың бірі - экологиялық мониторинг. Экологиялық мониторинг дегеніміз - бұл ғылыми негізделген бағдарламаларға сәйкес жүзеге асырылатын бақылаулар, бағалау, болжам және олардың негізінде әзірленген басқару шешімдері бойынша ұсыныстар мен нұсқалар кешені, табиғи орта жағдайы мен экологиялық қауіпсіздікті басқаруды қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті.

Экологиялық диагноз қою үшін қажетті мәліметтер аймақтық бақылау жүйесінде бар, оны Н.Ф. Реймерлер аймақ ішіндегі процестер мен құбылыстарды қадағалау ретінде, бұл процестер мен құбылыстар табиғи сипатымен және бүкіл биосфераға тән базалық фоннан антропогендік өзгерістермен ерекшеленуі мүмкін . Аймақтық деңгейдегі бақылау жүйесі белгілі бір бақылау бекеттеріне бағытталған.

Аймақтық деңгейде ең бастысы - міндеттерді дұрыс қою, зерттелетін мәселелерді таңдау. Осы мәселелерді шешуде аймақтық экологиялық диагностика өз үлесін қоса алады, өйткені дұрыс қойылған диагноз экологиялық проблемалар мен проблемаларды шешудің басым бағыттарын анықтай алады.

II.Кейс тапсырмалары

2.1 Глоссарий

Экологиялық химия - бұл қоршаған орта - атмосфера, гидросфера және топырақтың күйі мен қасиеттерін анықтайтын химиялық процестер туралы ғылым.

Экопрофилактика - бұл қоршаған орта жағдайында адамның физиологиялық мүмкіндіктеріне барынша сәйкес келетін және уланудың пайда болуын болдырмауға бағытталған сауықтыру шараларының кешені.

Қышқылды жаңбыр – атмосфералық жауын-шашын түрлері (оған қар да жатады). Жаңбыр құрамында қышқылдың (pH<5,6) болатындығы ауа құрамында өндіріс қалдықтары (мыс., SO2, NO2, HCl, т.б.) мөлшерінің көптігіне байланысты.

Ауыр металдар  – тығыздығы темірдің тығыздығынан (7,874 г/см3) артық болатын түсті металдар тобы.

Экологиялық мониторинг (экология және мониторинг) – қоршаған ортаның жағдайын бақылау және тексеру жүйелері.

Экопрофилактика - бұл қоршаған орта жағдайында адамның физиологиялық мүмкіндіктеріне барынша сәйкес келетін және уланудың пайда болуын болдырмауға бағытталған сауықтыру шараларының кешені.

2.2  Кейстің деңгейлік сұрақтары

| № | Сұрақтары | Жауаптары | Балы миниум | Балы максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Радиациялық, жылулық, жарықтық, электромагниттік, шулық ластанулар ластанудың қай түріне жатады? | Физикалық ластану | 3 | 5 |
|  | 2.Экололгиялық монитринг денгейлері келесілер: | Глобальды және экспериментальды | 3 | 5 |
|  | 3. Қышқыл жаңбырдың» пайда болуын көрсететін теңдеу: | SO2+H2O = H2SO3 | 3 | 5 |
| ІІ. | 1 моль кальций гидроксиді түзілгенде 165, 3 кДж жылу болінген болса, реакцияға 50 г кальций оксиді қатысқанда бөлінетін жылу мелшері қандай? | 147,6 кДж | 6 | 8 |
|  | 2.Экологиялық мониторинг дегеніміз? | қоршаған ортаның жағдайын бақылау және тексеру жүйелері | 6 | 8 |
|  | 3.Алғашқы қышқыл жауын – шашын қай жылы және қай жерде байқалды? | Англия, 1907-08ж.ж. | 6 | 8 |
| ІІІ. | Көмір қышқыл газы және басқа газдардың әсерінен жылулық балансының өзгеруі нәтижесінде мүмкін болатын жер шары температурасының ғаламдық артур: | Парниктік эффект | 9 | 12 |
|  | Өндірістік кәсіп орын шегіндегі монитринг: | Локальды | 9 | 12 |
|  | Халықаралық байланыс деңгейінде орындалатын мониторинг | Глобальды | 9 | 12 |
|  | Барлығы |  | 54 | 75 |

  - Бақылау сұрақтары

1.Экологиялық диагностика неше  бөлікті қамтиды?

2.Экологиялық мониторинг дегеніміз не ?

3.Қоршаған орта жағдайында адамның физиологиялық мүмкіндіктеріне барынша сәйкес келетін және уланудың пайда болуын болдырмауға бағытталған сауықтыру шараларының кешені не деп аталады?

4.Экологиялық диагностикаға қойылған кейбір міндеттерді шешуге болатын бағыттардың бірі?

5.Б.Ұ.Ұ.- ның қоршаған орта жөніндегі Стокгольм конфе-ренциясының алдында ( 1972ж. Маусым) Бақылау ұғымын толықтыру ретінде қандай термин п.б?

6.Әсер аумағына байланысты мониторинг нешеге бөлінеді?

7.Ластағыш заттардың таралу сипаты бойынша ластаушы көздер қандай ареалдарға жіктеледі?

8. Табиғатты қорғаудың мемлекеттік стандарттар жүйесімен айқындалады...

9.Ластағыш көздерді ауданы, таралу көлемі мен ластағыштардың сапалық құрамын анықтауға арналған табиғи ортаның жеке компаненттерінің сапалық анализі қалай аталады?

10.Вулкандық атқылаулар аудандарында рН мәні қандай болған жағдайда «қышқылдық жаңбыр» байқалады?

11.«Қышқылдық жаңбыр» терминінің негізін XXғасырдың 70 жылдардың басында кім қалады?

12.Әртүрлі химиялық заттардың неше қауіптілік класы бар?

13.Экологиялық моиторинг неше сатыдан тұрады?

14.Мониторинг деген термин қандай мағынаны білдіреді?

15. Экологиялық мониторинг неше сатыдан тұрады?

  - Тест тапсырмалары

1.Атмосфералық жер бетінен 9-15 км қашықтықта орналасқан аумағы:

А. Тропосфера +

В. Мазосфера

С. Ионосфера.

Д. Гидросфера

Е. Стратосфера

2.Эрозиялар мынадай болады:

А. Жел және су +

В. Тұздылық және техногендік

С. Техногендік

Д. Желдік және тұздылық

Е. Улы.

3.Алғашқы қышқыл жауын – шашын қай жылы және қай жерде байқалды?

А. Англия, 1907-08ж.ж.+

В. Финляндия, 1978-79ж.ж.

С. Бельгия, 1910-11ж.ж.

Д. Германия, 1900ж.

Е. АҚШ,1945-46ж.ж.

4.Көмір қышқыл газы және басқа газдардың әсерінен жылулық балансының өзгеруі нәтижесінде мүмкін болатын жер шары температурасының ғаламдық артур:

А. Парниктік эффект +

В. Озон қабатының “тесігі”

С. Альбедо

Д. қышқылдық жауын – шашын

Е. концентрация

5.Радиациялық, жылулық, жарықтық, электромагниттік, шулық ластанулар ластанудың қай түріне жатады?

А. Физикалық +

В. геологиялық

С. химиялық

Д. Биологиялық

Е. географиялық

6.Өндірістік кәсіп орын шегіндегі монитринг:

А. Локальды +

В. Болжамдық

С. Аумақтық

Д. Ұлттық

Е. Глобальды

7.Экололгиялық монитринг денгейлрі келесілер:

А. Глобальды және экспериментальды +

В. Ұлттық және зерттеулік

С. Глобальды және ұлттық

Д. Зеттеулік және аймақтық

Е. Экспериментальдік және эерттеулік

8.Зиян құрт-құрмырысқаларға қарсы пайдаланатын пестицидтерді қалай атайды?

А. Гербициттер+

В. Фунгицидттер

С. Зооциттер

Д. инсектицидтер

Е. Дефолианттар

9.Қалдық сулар иісін жою процесс қалай аталады?

А. Дезодорация+

В. Коагулияция

С. Сорбция

Д. Кристализация

Е. Флотация

10.Қоршаған ортанның химиялық ластануы:

А. Аур металдар, пестицид тер, пластмасса +

В. Ауыр металдар, гендік инжинерия

С. Жылулық,шу, радиоактивті, электромагнитті

Д. Биогенді, микробиологиялық, гендік инжинерия

Е. Жылулық,микробиологиялық

11.Бөлек мемлекет шегіндегі мониторинг:

А. Глобальды +

В. Локальды

С. Аймақтық

Д. Ұлттық

Е. жүйелік

12.Биологиялық әдісінің ішінде өсімдіктерді қорғау үшін кең қолданылатын әдіс түрі:

А. Фитонцидтерді пайдалану+

В. физиологиялық

С. микробиологиялық

Д. генетикалық

Е. энтомологиялық

13.Атмосфералық ауаны негізгі ластаушы заттар:

А. Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, қатты бөлшектер+

В. Радиоактивті изотоптар

С. Қышқыл жаңбырлар

Д. Формальдегид

Е. Мұнай өнімдері

14.Қай жылы “мониторинг” термині пайда болады?

А. 1972 +

В. 1984

С. 1991

Д. 1994

Е. 1965

15.Өндірістік қалдықтар тасталу режіміне байланысты қалай бөлінеді?

А. Қыздырылған және суытылған +

В. Тазаланып тасталынатын

С. Ұйымдастырылған және ұйымдастытымаған

Д. тазаланбай тасталынатын

Е. Проиодтық және проиодтық емес

Қорытынды

Диагностика жүргізу үшін аймақтық экологиялық диагностика қоршаған ортаның ластануын сипаттайтын мәліметтерді ғана ескермеуі керек, олар әр түрлі экогеографиялық жағдайлардың кейбір аспектілерін ғана жарықтандырады. Сонымен қатар қоршаған орта сапасының әлеуметтік және экономикалық аспектілерін сипаттайтын экологиялық ақпарат қажет. Осы мәселелерді шешу үшін зерттеушіге аймақтың аумақтық-салалық құрылымын зерттеу міндеті қойылды, өйткені белгілі бір территориядағы қолайсыз өзгерістердің ауырлығы мен сипаты негізінен осы жерде орналасқан өндірістің көлемі мен салалық құрылымына байланысты. Бұл аспектте аймақтық экологиялық диагностика тұрғысынан келесі тармақтар маңызды: экологиялық-экономикалық жағдай, өнеркәсіптің даму деңгейі мен типі, ауылшаруашылығының даму деңгейі мен типі, халықтың тығыздығы. Ұсынылған ережелер қоршаған ортаны негізгі ластаушы заттармен, негізгі компоненттермен және әсер етуші объектілермен, негізгі ластаушылармен сипаттайды.

IX.Пайдаланылған әдебиеттер

1. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды Казахстана. Алматы, Ғылым, 1996, 296 с.

2. Бельгибаев М.Е. некоторые принципы ландшафтно-экологического обонования природопользования и природоустройства//Науч.-прак. Конф. Ландшафтно-экологические основы природопользования и природоустройства. Целиноград: 1991. С. 5-10.

3. Востокова Е.А. Картографическое обеспечение космического мониторинга экологических условий//Научно-прак. Конф. Ландшафтно-экологические основы природопользования и природоустройства. Целиноград: 1991. С. 14-18.

4. Жекулин В.С. Введение в географию: Учебное пособие – Л-д, 1989.

5. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.,1989.

6. Ж. Ж. Жатқанбаев. «Экология негіздері» - Алматы: «Зият», 2003ж.
7. А. Ж. Ақбасова., Г. Ә. Саинова. «Экология» - Алматы: «Бастау» баспасы, 2003ж.
8. З. М. Молдахметов., А. М. Ғазалиев., С. Д. Фазылов. «Экология негіздері» - Қарағанды: «ҚРУ» баспасы – 2002ж.
9. Ж. Ж. Жатқанбаев. «Валеология» - Алматы: «Зият», 2003ж.

Кейс 2.   Экологиялық әрекеттердің химиялық негіздері.

Кіріспе................................................................................................................. І Негізгі бөлім................................................................................................ - Химиялық экологиялық фактор.…………………………………............ - Факторлардың организмге әсері................................................................ - Биосфера эволюциясының химиялық кезеңдері...................................... 1.4Биосферадағы химиялық элементтер....................................................... ІІ Кейс тапсырмалары..................................................................................... 2.1 Глоссарий .................................................................................................... 2.2 Кейстің деңгейлік сұрақтары...................................................................... 2.3 Презентация.................................................................................................. 2.4 Бақылау сұрақтары...................................................................................... 2.5 Тестсұрақтары............................................................................................. Қорытынды.......................................................................................................... Пайдаланылған әдебиеттер...............................................................................

Кіріспе

Атмосфераның, топырақтың және гидросфераның әр түрлі текті ластануы құрамында табиғи бұзғыштары жоқ және тірі организмдерге улы әсерді иеленетін заттары бар өнеркәсіптік, тұрмыстық және ауыл шаруашылықтық қалдықтар лақтырысымен анықталады. Биосфераға әсер етудің мұндай түрлері технологиялық процестердің жетілмегендігімен және табиғаттағы заттар айналымы заңдылықтарын білмеумен анықталады.

Биосфера ластануының әр түрлерімен күрес жүргізу – экологиялық проблемаға шартты түрде ғана жататын проблема. Тазарту ғимараттарының әр түрін әзірлеу – негізінде техникалық міндет. Заңды аспект те маңызды – қоршаған ортаға өнеркәсіптік қалдықтар лақтырысын шектейтін заңдарды сақтау.

Дұрысын айтқанда нақты экожүйелерге антропогенді жүктеменің мүмкін деңгейін нормалау проблемасы экологиялық болып табылады. Осы міндетті шешудің теориялық базасы нақты түрлердің организмдер, олардың популяциялары және тұтас қауымдастықтар деңгейінде әр түрлі әсерлерге қатысты нақты түрлердің бейімді мүмкіндіктерін зерделеуде жатыр.

Тікелей әсер етуімен қатар адамзат өз қызметінің барлық түрлерімен табиғи қауымдастықтардың құрамына және тіршілік ету жағдайларына жанама өзгерістер енгізеді. Қалалардың салынуына және ауыл шаруашылығының индустриялық әдістерінің енгізілуіне байланысты көліктің дамуы, гидро-құрылыстың және мелиорацияның орасан зор масштабтары, ландшафттардың өзгеруі – осының барлығы адамды қоршаған экожүйелердің және жеке түрлердің тіршілік ету жағдайларын өзгертеді.

0

І  Негізгі бөлім

2.1 Химиялық экологиялық фактор.

Кез келген тiрi организм өзiн айнала қоршаған табиғи орта мен тығыз байланысты ғана өмiр сүре алады. Олар – топырақ,су, минералды заттар, жер бедерi жәнә атмасфералық әр түрлi құбылыстар. Табиғи ортаның компаненттерi (iрi немесе ұсақ бөлiктерi) тiрi организмдерге оң немесе терiс әсер етуi мүмкiн.

Сондықтан әрбiр организмнiң өзiне ғана қолайлы ортаснем немесе мекенi болуы тиiс. Мәселен, көлбақа үшiн қалыпты өсiпкөбеюiне қолайлы орта ылғалы мол көл жағасы. Ал, қуаң дала немесе шөлейтті жерлер ол үшін қолайсыз, өмір сүре алмайтын орта болп табылады. Бірақ та организм үшін таиғаттың барлық элементтері белгілім өлшерде қажет және жиынтық күйінде әсер етді.Oлардың біреуі өте қажет, екіншілері орташа, ал үшіншілері мүлдем қажет емес зиянды болуы мүмкін. Cонымен орта дегенміз -организмнің өсіп-көбеюіне, тіршілігіне, дамуымен таралуына, тікелей жанма әсер ететін айнала қоршаған орта компоненттерің жиынтығы. Aл, организмге қажетті жағдайлар деп – тек сол организм үшін алмаструға келмейтін табиғи ортаның элменттерін айтамыз.

Экологиялық факторлар дегеніміз – организм үшін қажетті немесе теріс әсерін тигізетін ортаның элементтерін айтамыз табиғатта эќколгиялық факторлар жиынтық күйінде әсер етеді организмдер болса фактрлардың әсеріне әр түрлі реакция(жауап) береді.Мәселен, ащы суда тіршілік ететін организмдер үшін тұз және минералды заттар шешуші роль атқаса,ал тұщы су оргнизмдері үшін қажеті шамалы.

Шөл – шөлейтті жерлердегі өсімдіктері үшін жоғары температура, ылғалдың аздығы қолайлы фаќторлар болса, ал орман өсімдіктеріне бұл қолайсыз ортаның факорлары болып табылады. Міне, осы жағдайлар мен факторлар оларға организмдердің бейімделуі ұзақ жылдар бойы қалыптасқан тарихи дамудың жемісі деп білеміз нәтижесінде өсімдіктр мен жануарлардың түбегейлі қалыптасқан геогрфиялық белдемдері айқындалады.

Факторлар үш негізгі топқа жіктеледі абиотикалық, биотикалық және антропикалық.

Абиотикалық факторлар дегеніміз – организмдерге әсер ететін бейорганиҝалық ортаның җиынтығы. Олар химиялық(атмосфераның химиялық құрамы теңіз және тұщы сулар шөгінділер т.б.) және физикалық (температура қысымы ылғал жел радиацият.б.) деп бөлінеді.Сол сияқты жердің рельефі геологиялық және геоморфологиялық құрылымы ортаның сілтілік немесе қышқлдығы космостық сәулелер т. б. факторлар организм үшін әртүрлі деңгейде әсер етеді.

Биотикалық факторлар дегенміз – тірі организмдерің бір-біріне және ортаға жағымды немесе жағымсыз әсер етуі. Бұл өте күрделі процестер жиынтығы.Өйткені, тірі организмдер бір-бірімен қоректену, бәсекеге ,парзиттік,жыртқыштық, селбесіп тіршілік ету арқылы алуан түрлі қарым –қатнаста болады. Аталған қарым – қатнастар өсімдік жануар мен өсімдік немесе жануарлар мен жануар арасында болуы мүмкін.

Антропикалық факторлар дегеніміз – айнала қоршаған ортаға тигізетін адам баласы іс- әрекетінің тікелей немесе жанама әсері. Адам баласы өзінің матералдық игіліг үшін табиғат байлықтарын игеруге мжбүр болады. Нәтижесінде ірі кешендер, өнеркәсіп, зауыт, Кен байыту, автокөліктер, ауыл шаруашылығы салалары дами түседі. Ал олардан зиянды әр түрлері газдар, қалдқтар, лас сулар, химиялық зиянды қосынды заттар айнала қоршаған ортаға түседі.Зиянды заттардың көршілігі табиғатта айналымға түспей, жинақталып бүкіл тіршілік кері әсерін тигзеді. Яғни атмосфера ауасының ластануы, суайналасының бұзылуы, жердің құнарсыздануы, қуаңшылық өзен -көлдердің таралуы, өсімдіктер мен жануарлардың сиреп немесе құрып кетуі Адам баласының денсаулығының бұзлуы және жалпы биосфера шегіндегі бұрын – сонды болмған климттың өзгеру құбылыстары үдей түседі. Сңғы жылдары антропикалық факторлардың өзгеру құбылстары үдей түседі. Соңғы жылдары антропикалық факторлардың табиғи ортаға және жалпы биосфераға әсері айқын білене бастады. Осыған орай адам баласының іс-әрекеті бақлауға алынып табиғат тепе – теңдінің бұзылмауына жол бермеу жолдарға ғаламдық проблемалар деңгейінде қарастырылауда.

Факторлардың организмге әсері

Экологиялық факторлардың организмге әсер етуі мен оған организмнің реакциясы бірдей болмайды. Сондықтан организм үшін факторлардың бұрыннан қалыптасқан жиынтығы ғана қжет. Ал, басқа факторлар оның қалыпы тіршілігне кері әсері тигізеді. Яғни әрбір организімге әсер ететін фактордың төмегі және жоғары шегі болады және бір фктор шеуші роль атқарады. Бұл заңдылықты неміс химигі Ю.Либих (1948жылы) ашқан.Оны “Минимум заңы” дейді. “Минимум” заңының өмірде практикалық маңызы зор.Өйткені, организмдердің ең қажетті шектеуші фак – торларын біле отырып мол өнім алуға немесе табиғат ресурстарын тиімді пайдалануға жол ашады.

Шешуші факторлармен жиынтығына деген ең жоғарғы төзімділік қасиетті болады. Төзімділік (толерантность)заңы В.Шелфордың есімімен аталады.Заңның  негізігі организмдердің факторларға деген талғамның шектеулі. Кез келген организмнің төзімділік шегі болады.Егер төзімділік шегінен шығып кетсе организм тіршілігін жояды. Мәселен қатты қуаңшылық жылдары өсімдіктердің құрып кетпеуі ал су қоймаларының пестицидтермен ластануы балықтардың жойылуына әкеп соғды. Организмдердің төзімділік шегін білудің практикалық маңызы бар.Әсіресе, жабайы аңдар мен құстарды өсімдіктерді жерсіндіру жұмыстарында төзімділік заңының негізігі тәртіптері ескеріледі.

Табиғатта организмдердің көптеген түрлері экологиялық факторлар жиынтығына, оның шекті мөлшері мен төзімділік шегіне бағына бермейді. Керісінше қолайсыз экологиялық орталарда қалыпты тіршілігін жалғастыра береді. Организмдердің бұл тобы эврибионты түрлер дейді. Мысалы: Қзақстанға жерсіндірілен ондатра, акөглдір түлкі, бұлғынды, ал кездейсоқ жолдарм ененген колорадо қоңызын, ақ қанатты американдық көбелекті, т.б. көптеген арам шөптерді келтіруге болады.

Кейбір организмдер орта мен факторларға талғамы жоғары болады.Оларды біз степбионтты организмдер дейміз.Стебионтты организмдердің таралу аймағы шектеулі болады.Шектеулі фактор абиотикалық немесе биотикалық болуы мүмкін.

Экологиялық факторлардың организмдерге тікелей немесе жанама әсер етуі олардың белгілі бір биотопқа бейімделген тіршілік формаларын қалыптастырады.

Абиоталық факторды химиялық (атмосфераның, теңіздің, тұщы судың құрамы және тағы да басқалары) және физикалық (климат, орография) деп екіге бөледі. Абиоталық фактор биоталық және антропогендік факторлармен қосылғанда экологиялық факторлар құрайды.

2.2 Биосфера эволюциясының химиялық кезеңдері.

Биосфера эволюциясы — Жер бетіндегі тірі организмдердің пайда болуынан бастап, қазіргі биосфера қабығының толық қалыптасу аралығындағы ұзақ уақытты қамтитын биологиялық процесс.

Биосфера эволюциясы — тірі организмдердің тіршілік әрекетінің нәтижесі. Эволюция ілімі бойынша, Жер бетіндегі ең алғашқы тірі организмдер химиялық эволюцияның биологиялық эволюцияға ауысуынан пайда болған. Осы кезге дейін бұл процесс ұзақ уақытты қамтыған деген пікірлер айтылып келсе, соңғы жылдардағы микропалеонтологиялық, палеогеохимиялық, ғарыштық химия, изотоптық, т.б. зерттеулердің қорытындысы химиялық эволюцияның биологиялық эволюцияға қысқа геологиялық мерзім аралығында ауысқандығын дәлелдеп отыр. Жер планетасының геохронологиялық шежіресінде ең ежелгі заман — криптозойда (4550 — 570 млн. жыл бұрын) тіршілік еткен тірі организмдердің қазба қалдықтары сақталмаған. Ол кезде өте ұсақ алғашқы прокариотты организмдер (цианобактериялар, бактериялар, көкжасыл балдырлар) тіршілік еткен. Олардың қатты қаңқасы болмаған, денесіне сіңген суда еріген әр түрлі минералдық заттар ұсақ түйіршіктерге айналып, ежелгі тау жыныстарының арасында сақталғандығы соңғы кезде анықталды. Оны ғылымда строматолиттер деп атайды.

Қазіргі кезде олар Батыс Германия мен Батыс Австралияда, Оңтүстік Африкада, Украинада бұдан 3,4 — 3,8 млрд. жыл бұрын түзілген тау жыныстарынан табылған. Сол замандағы өте ұсақ организмдер теңіздерде тіршілік етіп, гетеротрофты жолмен қоректенген. Қазіргі ғылыми деректер бойынша, Жер бетіндегі ең алғашқы тірі организмдер бұдан 4 — 3,5 млрд. жыл бұрын пайда болған деп есептеледі. Олар кейін күрделі эволюциялық өзгерістерге ұшыраған. 2 — 1,5 млрд. жыл бұрын бір клеткалы эукариотты организмдер шыққан, олардан кейін (1,4 млрд. жыл бұрын) көп клеткалы организмдер пайда болып Жер бетіне кеңінен таралған. Ал 700 — 600 млн. жыл бұрын тіршілік еткен моллюскілердің қатты қаңқа қалдықтары толық сақталған.

Ғылыми деректер бойынша, биосфера эволюциясында мынадай негізгі кезеңдер болған:

- өздігінен қалпына келе алатын гетеротрофты организмдердің тіршілік кезеңі;

- әлсіз тотығу процестеріне негізделген алғашқы автотрофты организмдердің тіршілік кезеңі;

- толық тотығу процестері жүретін автотрофты организмдердің Жер бетінде кеңінен таралу кезеңі.

- Биосфера эволюциясының палеонтологиялық шежіресіне сүйене отырып: биосфера эволюциясы ешқашан кері жүрмейді;

- геологиялық замандарда биологиялық эволюцияның жылдамдығы арта түседі;

- жалпы эволюцияның қарқынды жүруінен жаңа түрлер пайда болады;

- жануарлардың эволюциялық дамуының нәтижесінде олардың жүйке жүйесі күрделене түседі деген тұжырымдар жасауға болады.

2.3 Биосферадағы химиялық элементтер

Сырттай қарағанда тірі организмдер мен өлі табиғат, ресурстарында үлкен айырмашылық бар ғой деп ойлайсыз. Зер ттеп қараған кезде олардың бірінсіз – бірінің тіршілігі жоқ екенін көрсетеді. Қайта олар бір – бірімен жан – жақты және тығыз байланыста болатыны анықталды. Айналаны қоршаған өлі атмосфераның ресурсынсыз өмір сүре алмайды, себебі ол айналаны қоршаған ортаға да терең экологиялық және биологиялық өзгерістер енгізеді. Тірі ағзалар (өсімдіктер қалдықтары) топырақтың қара шірігін құраушы, тіпті топырақтың негізін құрайтын негізігі фактор болы есептелінеді. Топырақ өлі дене емес. Ол тіршілік ортасы. Жерді қоршаған атмосфера, бір жағынан тіршілік ортасы болса, екіншіден, оның қазіргі физикалық құрамы тірі ағзалардың әрекеті арқылы пайда болады.

Жер бетін мекендейтін бүкіл тірі организмдердің жиынтығы өмір сүретін ортасымен қосыла отырып, өзгеше қабат биосфераны құрайды.

В. И. Вернадский биосферадағы тіршілік үрдістерін жан-жақты зерттей келе биохимиялық элементтердің бір тобын «тірі заттар», екінші тобы биогенді, үшіншісі – биокосты, сирек кездесетін элементтер деп бірнеше категорияларға бөлді.

Биогенді заттарға сутек, оттек, көміртек, азот, фосфор және күкірт жататынын В. И. Верданский анықтап берді. Ол геохимик және минералог еді. Биогенді элементтердің атомы тірі ағзалардың денесінде күрделі биоорганикалық қосылыстар жасап, көмірсулар, Жоғары молекулалы заттар – белоктар, нуклеин қышқылдары, дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ), рибонуклеин қышықылы (РНҚ), липиттерді синтездейді.

Бұл химиялық қосылыстар биосферадағы тірі организмдердің негізгі құрамы тіршілік тірегі.

В. И. Вернадский биосферадағы зат және энергия айналымдарының тұрақты өсіп – даму үрдісіндегі адамзат баласының ақыл ойының сапасында немесе деңгейінде екенін болжай келе В. И. Вернадский өзінің өте маңызды теорияларының бірі – биогеохимиялық концепцияларын дүниеге келтірді. Сөйтіп, ноосфера ғылымының негізін қалады. Ол – биосфераның жаңа тұрғыдағы ұғымы мен сипаты – ноосфера туралы гипотезалар жасады.

Академик В. И. Вернадский өзінің 1944 жылы жазған ғылыми еңбегінде: «Болашақ планетаның ұсқыны мен тыныс тіршілігі адамзат баласының ақыл ойы мен парасатына байланысты өсіп дамиды және тәуелді болады. Ең басты адамзат баласының саналы ақыл – ойының нәтижесіне байланысты биосфера тағдыры шешілді» - деп көрсеткен еді. Шынына келетін болсақ, қазіргі биосфераның тұрақтылығы тек адамзат баласының қолында екенін әрбір саналы және сауатты адамзат баласы жақсы білуі тиіс. Еш дәйекті сөздерді қажет етпейтін ұлы қағида.

Биосфера құрылысы

Биосфера – грекше биос - өмір жән тіршілік, сфера – шар, қоршаған орта деген сөздерінен алынған, яғни жер шарындағы адамзаттың жан-жануардың, өсімдіктердің және басқа тірі организмдердің тіршілік ететін ортасы деген мағына береді.

Бұл терминді 1875 жылы бірінші рет Австрияның атақты геологы Э. Зюсс ғылымға енгізді.

Биосфера негізінен үш қабаттан құралады. Олар: атмосфера (газ күйіндегі), гидросфера (су), литосфера (қатты) қабаттар.

Атмосфера – жер шарын түгелдей орап тұрады. Ол гректің «atmos» - бу, «sphairi» (сфера) сөзінен шыққан. Оның қалыңдығы 100 километрге дейін жетеді. Атмосфераның негізгі құрамында оттегі (20,95 %), яғни 1,5.1015 тонна аргон (1,28 %), азот (75,50 %), яғни 3,8.1012 тонна және басқадай газдар кездеседі.

Атмосфера негізінен – тропосфера, стратосфера және ионосфера қабаттар болып үшке бөлінеді.

Гидросфера – табиғи ссу қоймаларынан (мұхиттардан, теңіздерден, көлдерден, өзендерден) құралады. Бұлар құрлықтың 70 процентін алып жатыр. Гидросфераның көлемі 400 миллион шаршы километр.

Литосфера – жердің қатты қабаты. Ол екі қабаттан құралған. Үстің қабаты граниттен, оның қалыңдығы 10 километрден 40 километрге дейін жетеді. Ал астыңғысы базальттан тұрады. Қалыңдығы 30-80 километрдей. Жоғарыда айтылғандай минералды қабаттардан басқа жерді тағы бір ерекше қабат – биосфера қоршап тұрады. Ол тірі организмдер тараған аймақтардың бәрін қамтиды. Биосфераның пайда болуымен бірге, жер бетінде тірі организмдер өсіп- өніп, сыртқы қоршаған ортаның эволюциялық дамуына сәйкес қалыптасады.

II.Кейс тапсырмалары

2.1 Глоссарий

Биосфера эволюциясы— Жер бетіндегі тірі организмдердің пайда болуынан бастап, қазіргі биосфера қабығының толық қалыптасу аралығындағы ұзақ уақытты қамтитын биологиялық процесс.

Биосфера - құрамы, құрылысы мен энергетикасы тірі организмдер тіршілігімен анықталатын Жердің белсенді ерекше  қабықшасы.

Атмосфера жер шарын түгелден орап тұрады. Ол гректің «atmos» - бу, «sphairi» (сфера) сөзінен шыққан. Оның қалыңдығы 100 км-ге дейін жетеді. Атмосфераның негізгі құрамында оттегі (20,95 %), яғни 1,5 * 1015 тонна аргон (1,28 %), азот (75,50 %), яғни 3,8 * 1012 тонна және басқадай газдар кездеседі.

Тропосфера – «грекше «tropos» (тропос) – бұрылысы, «sphaira» (сфера) – шар. Өзгермелі қабат деген мағына береді. Жер бетіне тікелей жайласқан төменгі тығыз қабаты. Орташа биіктігі 10 * 12 км-ге жетеді.

Стротосфера – латынша «stratum» - төсем, тағы сондай сияқты теңіз деңгейінен 9-11 км жоғары жататын атмосфера қабаты.

Гидросфера – табиғи су қоймаларынан (мұхиттардан, теңіздерден, көлдерден, өзендерден) құралады. Бұл құрлықтың 70 % алып жатыр. Гидросфераның көлемі 400 млн шаршы км.

2.2  Кейстің деңгейлік сұрақтары

| № | Сұрақтары | Жауаптары | Балы миниум | Балы максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | 1.Стротосфера лат тілінде қандай мағына береді? | латынша «stratum» - төсем | 3 | 5 |
|  | 2.Атмосфераның негізгіқұрамында... | оттегі (20,95 %), яғни 1,5 * 1015 тонна аргон (1,28 %), азот (75,50 %). | 3 | 5 |
|  | 3.Атмосфераның орташа қалыңдығы? | 150км | 3 | 5 |
| ІІ. | 1.Жер шарын түгелден орап тұрады? | Атмосфера | 6 | 8 |
|  | 2.Құрамы , құрылысымен энергетикасы тірі организмдер тіршілігімен анықталатын Жердің белсенді ерекше қабықша? | Биосфера | 6 | 8 |
|  | 3.Антропосфера дегеніміз не? | биосфераның жаңа жағдайға көшкен деңгейі; | 6 | 8 |
| ІІІ. | Бұл құрлықтың 70 % алып жатыр.......көлемі 400 млн шаршы км. | Гидросфера | 9 | 12 |
|  | Өзгермелі қабат деген мағына береді. Жер бетіне тікелей жайласқан төменгі тығыз қабат? | Гидросфера | 9 | 12 |
|  | Жердің қатты қабаты. Ол екі қабаттан құралған. Үстіңгі қабаты граниттен, оның қалыңдығы 10 км-ден 40 км-ге дейін жетеді? | Литосфера | 9 | 12 |
|  | Барлығы |  | 54 | 75 |

2.3  Бақылау сұрақтары

- Биосфера құрылысы дегеніміз не?

2. Биосфераның пайда болуы	 қалай іске асты?

3. Биосферадағы тіршіліктің пайда болуы туралы қазіргі көзқарастар жайлы не білесің?

4.Биосферадағы тірі ағзалардың қызметі қандай?

5. Биохимиялық қызметі дегеніміз не?
6.Ноосфера ұғымы нені білдіреді?

7.Атмосфера неше қабаттан тұрады?

8.Биосфераның өзгеруі мен дамуындағы жаңа деңгей “саналы қабығы”?

9.В.Вернадскийдің ілімі бойынша, биосферадағы биогендік миграцияға қатысады?

10.Биосферадағы биогенді миграция дегеніміз не?

11.Биосфера қабаттары?

12.Биосфера терминін алғаш рет ұсынды?

13.Биосфера қабығының маңызы?

14. Жер шарын түгелдей қоршап тұрады?

15. Гидросфераның көлемі?

2.4 Тест тапсырмалары

1 Биосфера терминін алғаш рет ұсынған кім?

а) Э.Зюсс

в) Ю.Либих

с) Н.И.Вавилов

д) В.Вернадский

2 Биосферадағы тірі организмдергің газдық қызметі

А)Тірі организмдердің қоректенуі, тыныс алуы, көбеюі және өлген организмдердің

ыдырауы мен шіруі кезінде байқалатын қызметі

В) Тірі организмдердің құрамында Н, С, N, O, Na, Mg, Si, S т.б, элементтердің жеңіл

атомдарының көптеп болуы

С) Тірі организмдердің топырақ астында, гидросфера пайдалы қазбалар түзуге

қатысуы

Д) Тірі организмдердің тіршілігі нәтижесінде O, N, СО2, S, Н, СН4 т.б. тасымалдауы

3 Биосферадағы биогенді миграция дегеніміз?

А) Тірі организмдер құрамына кіретін бейорганикалық заттар айналымы

В) Тірі организмдер құрамына кіретін органикалық заттар айналымы

С) Тірі организмдердегі энергия айналымы

Д) Тірі организмдер құрамына кіретін элементер айналымы

4   В.Вернадскийдің ілімі бойынша, биосферадағы биогендік миграцияға қатысады:

А) Микроорганизмдер және көпжасушалы жануарлар

В) Микроорганизмдер және көпжасушалы өсімдіктер

С) Адамнан басқа көпжасушалы организмдер

Д) Микроорганизмдер, барлық көпжасушалы организмдер және адам

5  Антропогендік әсерден атмосферада жинақталған көмірқышқылгазы әкеледі

А) Көміртегінің қазба формалары: көмір, мұнай және табиғи газдың түзілуіне

В) Озон тесіктерінің пайда болуына

С) Фотосинтездеуші организмдерде органикалық заттардың қарқынды түзілуіне

Д)Климаттық ауытқуларға, мысалы “жылыжай эфектісіне”

6  Биосфераның өзгеруі мен дамуындағы жаңа деңгей “саналы қабығы”

А) Ноогения

В) ноосфера

С) Ноогенез

Д) Биогенез

7  Ноосфера ілімінің негізін салған:

А)В.И.Вернадский

В)Э.Зюсс

С) В.В.Докучаев

Д) М.И.Будыко

8  Биосфераның негізгі компоненттері:
А) Тірі зат, биогенді зат, тірі ағзалардың тірі емес ағзалармен әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін минералдық заттар,
В) Тірі зат, тірі заттан пайда болған органогендік – минералдық және органикалық өнімдер, биокостық зат 
С) Тірі зат, биогендік зат, биокостық зат
Д) Биокостық зат, пестицидтер, өлі зат 
Е) Тірі ағзалардың тірі емес ағзалармен әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін минералдық заттар, тыңайтқыштар

Г)  Барлығы дұрыс

9  Атмосфераның төменгі қабаты қандай газдардан тұрады?

А) азот, оттегі

В) сирек кездесетін көміртегі

С) аргоннан сутегіден гелийден

Д) көміртегіден

Е) күкірттен

10 Атмосфера қабаттары?

А) тропосфера

В) стратосфера

С) мезосфера

Д) литосфера

Е) биосфера

11Атмосфераның қай қабатында озон қабаты және қай қабатта ылғалды ауа  орналасқан:

А) Стратосфера

В) Тропосфера

С) Экзосфера

Д) Магнитосфера

Е) Ионосфера

Г) Мезосфера

12Биосфера:

А) геологиялық қабат

В) өсімдіктер ғана мекендейтін қабат

С) жануарларғанамекенететін орта

D) су қабаты

Е) ауақабаты

13Литосфера құрамы мен құрылысына қарай қалай бөлінеді?

А) материктік және мұхиттық

В) материктік

С) мұхиттық

Д) теңіздік

Е) дұрыс жауабы жоқ

14Литосфераның жалпы қалыңдығы қанша?

А) 10км

В) 5км

С) 15км

Д) 7км

Е) 20км

15Биосфераны өзгертетін қуатты фактор:

А) Адам

В) Ғылыми - техникалық прогресс

С) Жануарлар

Д) Микроорганизмдер

Е) Өсімдіктер

16Биосферадағы сынап айналымы:

А) Органикалық заттармен қосылыс түзіп, су түбіне шөгеді

В) Мұхиттирда Hg2+түрінде кездеседі

С) Мұхиттарда Hg2-түрінде кездеседі

D) Табиғатта галенит түрінде кездеседі

Е) Органикалық заттармен өзара əрекеттесіп сынап қосылысына айналады

17Жердің газ тәріздес қабығы 
А) Атмосфера. 
В) Гидросфера. 
С) Литосфера. 
D) Биосфера. 
Е) Географиялық қабық

18Биосфераның компоненттері:

A) литосфера

B) тірі зат және оның қасиеттері

C)озоносфера

D) мезосфера

E)экзосфера

Г) термосфера

19  Адамдардың биосфераға оң әсері:

А) табиғи ресурстарды қалпына келтіру, жерді рекультивациялау

В) жер асты суының қорын қалпына келтіру шаралары

С) ормандарды кесу, тұщы судың азаюы, т.б.

Д) жердің кебуі мен тұздануы, жер асты суының қорын қалпына келтіру

Е) табиғи ресурстарды қалпына келтіру, ормандарды кесу

Г) жерді рекультивациялау, тұщы судың азаюы

20  Құрғақ ауаның газдық құрамы: 
A) 71% азот,28% оттегі 
B) 28% азот,71% оттегі 
C) 21% азот,78% оттегі 
D) 78% азот,21% оттегі 
E) 1% азот,78% оттегі

Қорытынды

Адамзат баласының тіршілік етуінің алғашқы кезеңінен бастап өздерінің күнделікті тіршілік өміріне керекті заттарының бәрін биосфера компоненттерінен – жерден,судан, өсімдіктер әлемінен, жануарлар дүниесінен, жер қойнауынан алып келгені баршаға белгілі.
Биосфера барлық материалдық игіліктердің қайнар көзі. Оның байлықтары (жер, су, ауа, өсімдіктер әлемі мен жануарлар дүниесі) көне дәуірден бері қарай адамзат баласының барлық мұқтаждықтарын өтеп келеді. Биосфераның бар сыйы біздің қоғамымыздың жан-жақты дамуына үлес қосады. Тіршіліктің негізгі көзі ретінде саналады.
Биосфера – тіршілік тірегі. Ол адамзат баласымен және ондағы қоғаммен тығыз байланыста болады (биосфера-адам-қоғам).

Биосфера дегеніміз – біздің айналамызды қоршаған орта. Оны адамзат баласы жасаған жоқ, ол адамзат баласының пайда болуынан әлде қайда бұрын жаралған. Күн системасының (жүйесінің) ерекше планетасы Жердің су (гидросферасы), жер (литосфера) және ауа (атмосфера) сияқты бөлімдері бір – бірімен өзара қарым – қатынаста болатын жұқа қабатында тірі ағзалар мекендейді. Бұл қабат биосфера (грекше биос – тіршілік, сфера - шар) деп аталады. Биосфера (В.И.Вернадский бойынша) – тіршілік бар немесе қандай да бір кезеңде тіршілік болған және үнемі тірі ағзалардың әсеер етуіне ұшырайтын немесе ұшыраған планета аймағы.

IX.Пайдаланылған әдебиеттер

1. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды Казахстана. Алматы, Ғылым, 1996, 296 с.

2. Бельгибаев М.Е. некоторые принципы ландшафтно-экологического обонования природопользования и природоустройства//Науч.-прак. Конф. Ландшафтно-экологические основы природопользования и природоустройства. Целиноград: 1991. С. 5-10.

3. Востокова Е.А. Картографическое обеспечение космического мониторинга экологических условий//Научно-прак. Конф. Ландшафтно-экологические основы природопользования и природоустройства. Целиноград: 1991. С. 14-18.

4. Жекулин В.С. Введение в географию: Учебное пособие – Л-д, 1989.

5. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.,1989.

6. Ж. Ж. Жатқанбаев. «Экология негіздері» - Алматы: «Зият», 2003ж.
7. А. Ж. Ақбасова., Г. Ә. Саинова. «Экология» - Алматы: «Бастау» баспасы, 2003ж.
8. З. М. Молдахметов., А. М. Ғазалиев., С. Д. Фазылов. «Экология негіздері» - Қарағанды: «ҚРУ» баспасы – 2002ж.

9. Ж. Ж. Жатқанбаев. «Валеология» - Алматы: «Зият», 2003ж.

Кейс 3.  Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарыың экологиялық қасиеттері.

Кіріспе................................................................................................................. І Негізгі бөлім................................................................................................ 1.1Ластаушы заттардың жалпы сипаттамасы …………………...…............ 1.2Шекті рауалды концентрация (ШРК) туралы түсінік.............................. 1.3 Элементтердің және заттардың биогеохимиялық айналымы және олардың сандық қасиеттері (негізгі биогенді элементтер мысалында: көм.іртегі, азот, фосфор).................................................................................. ІІ Кейс тапсырмалары.................................................................................... 2.1 Глоссарий ................................................................................................... 2.2 Кейстің деңгейлік сұрақтары...................................................................... 2.3 Презентация................................................................................................. 2.4 Бақылау сұрақтары...................................................................................... 2.5 Тестсұрақтары............................................................................................. Қорытынды.......................................................................................................... Пайдаланылған әдебиеттер................................................................................

Кіріспе

Жер бетіндегі тіршілік иелері атаулылар қорегі және энергияның негізгі көзі болғандықтан, табиғи және су ресурстарын ұтымды пайдалану кез келген елдер үшін негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Қазақстанда шөл, қуаң (аридті) және сортаң жерлердің орасан зор аумағы бар. Мұнда табиғи ресурстар шектеулі, соның салдарынан бұл аумақтарды ұтымды пайдалану республикамыз үшін ерекше көкейкесті мәселе болып есептеледі. Сондықтан республика ғалымдарының алдына өсімдіктердің жаңа іріктемелерін жоғары температура және сортаңдық сияқты қолайсыз факторларға төзімділігі артқан жануарлар қолтұқымдарын шығаруды тездету міндеті жүктелуде. Солтүстік Қазақстанның топырақ өнімділігін шұғыл шектеу факторларының бірі топырақты шаңға айналдырып, жеңіл ұшыратын жел эрозиясы болып табылады

Негізгі Бөлім

3.1  Ластаушы заттардың жалпы сипаттамасы

Ластану — адамға және табиғи экожүйеге зиянды әсер ететін физикалық-химиялық және биологиялық заттардың қоршаған ортаға залал келтіруі.

Ластанудың салдарынан зиянды және улы заттардың мөлшері көбейіп, қоршаған ортаның экологиялық тепе-теңдігі бұзылады. Тіршілік ортасы мен орнына қарай: ғарыштық, атмосфералық, гидросфералық, т.б.; ерекшеліктеріне қарай:

- физикалық (электрмагнитті, радиоактивті, сәулелі, жарықты, жылулы)

- химиялық (мұнай, ауыр металдар және олардың тұздары мен тотықтары)

- биологиялық (микробты, бактериялық, вирусты)

- механикалық ластану (агенттердің өз арасындағы ластану, мысалы, қоқыс) болып бөлінеді.

Ластану көздеріне қарай:

- өндірістік

- көліктік

- ауыл шаруашылық

- тұрмыстық, т.б. болып ерекшеленеді.

Қоршаған ортаның ішіндегі ең көп ластанатын атмосфералық ауа, су, топырақ. Ауаны негізінен: жылу электрстансалары, түсті және қара металлургия өнеркәсіптері, зауыттар, ал ауылды жерлерде ауа мен топырақты, көбінесе, мал және құс өсіретін шаруашылықтар, ет және сүт өндіретін кәсіпорындар, сондай-ақ, егістік жерлерге қолданылатын улы химикаттар, пестицидтер және минералды тыңайтқыштар ластайды.

Ірі қалаларда негізгі ластану көзі — автокөліктер, себебі олар шығарған газдардың құрамында көп мөлшерде зиянды заттар (көміртек және азоттың тотықтары, көмірсутектер, қорғасынның токсиндік байланыстары, канцерогенді заттар, т.б.) кездеседі. Мысалы, бір жеңіл автокөлік ауаға сағатына шамамен 6 — 10 м2 улы газ бөліп шығарады. Қоршаған ортаның ластану дәрежесі әр түрлі қалыптар (стандарттармен) мен нормативті көрсеткіштер арқылы бақыланады.

Химиялық ластану — қоршаған ортаның табиғи химиялық қасиеттерінің қарастырылып отырған уақыт кезеңі үшін қайсыбір заттектердің көпжылдық орташа ауытқуларынан асып түсетіндей болып өзгеруі немесе қоршаған ортаға әдетте онда болмайтын заттектердің түсуі немесе нормадан артық шамада түсуі.Химиялық ластануға қоршаған ортада табиғи, табиғи – антропогенді және антропогенді немесе тіршілік ортада болып жатқан физикалық – химиялық процестер кезінде зиянды, улы заттардың пайда болуын жатқызамыз. Дамуы жоғары елдерде соңғы екі – үш онжылдықта қолданылған шараларға байланысты қоршаған ортаның химиялық ластануы екінші орынға түсіп, бірінші орынға радиактивті ластану шығып отыр. Біздің елімізді қоршаған ортаның химиялық ластану қаупі әлі де жоғары болып тұр.

Қазіргі кезде химиктерге химиялық заттардың 4 – 5 млн түрі белгілі. Олардың саны жыл сайын 10% өсіп отырады. Адам организміне әр түрлі жолдармен (тамақпен, ауамен, сумен) түсіп тұратын организмге жат химиялық ластаушы заттарды ксенобиотиктер (грек. ксенос – жат, биос - өмір) деп айтады.

Жердің геосферасы бойынша атмосфераның, гидросфераның және литосфераның ластануын айтады. Қоршаған ортаның компоненттері мен ластану орындары бойынша химиялық ластануды келесі түрлерге бөледі:

1) ауаның ластануы (мысалы, адамдар тұратын аймақтар, жұмыс істейтін жерлер);

2) тұрмыстық және өндірістік бөлмелердің;

3) жербетілік және жерасты суларының;

4) топырақтың;

5) тамақтың және т.б.

Ортаның химиялық ластаушы көздерін мынадай үлкен топтарға бөлеміз:

1) қоршаған ортаға сұйықтық, газды және қатты түрдегі өндірістік қалдықтарын шығаратын техникалық қондырғылар;

2) ластанушы заттар шығаратын немесе оларды жинақтап, сақтайтын шаруашылықтар;

3) ластаушы заттар келіп тұратын (трансшекаралық жылду) аймақтар;

4) планетарлық ластануға әкелетін атмосфералық жауын – шашын, тұрмыстық, өндірістік және ауылшарушылық қалдықты сулар

3.2 Шекті рауалды концентрация (ШРК) туралы түсінік

Атмосфералық ауа:

ШРКжз –жұмыс зонасының ауасындағы зиянды заттектердің шекті рауалы концентрациясы, мг/м3. Ол сегіз сағаттық жұмыс күндік немесе ұзақтығы басқа мерзім ішінде (демалыс күндерісіз), яғни аптасына 40 сағаттан аспайтынувқыт аралығында, қызмет істеген барлық жылдар бойы қазіргі және кейінгі буындардың денсаулығын бұзбайтын концентрация мөлшері. Жұмыс зонасы деп қызметшінің тұрақты немесе уақытша еденнен немесе жерден биіктігі 2 м- ге дейінгі кеңістікте болатын орнын айтады. Ластағыш заттектердің класын осы көрсеткішке сүйеніп анықтайды. Қауіптілік класы ШРКжз мағынасына қарай 4 топқа бөлінеді:

1 класс (ШРКжз‹ 0,1 мг/м) – айрықша қауіпті ,

2 класс (ШРКжз ═0-1 мг/м )- жоғары қауіпті ,

3 класс (ШРК ═ 1- 10 мг/м) – орташа қауіпті;

4 класс (ШРКжз ═› 10 мг/м3 ) –болымсыз қауіпті. -ШРКм.б –елді мекеннің ауасындағы заттектердің шекті рауалы максималды бір жолдық концентрациясы, мг/м3. Бұл концентрация ауаны 20 минуттай жұтқанда адам организмінде рефлекторлық реакцияны туғызбауы қажет. - ШРКо.т - елді мекеннің ауасындағы улы заттектердің шекті рауалы орташа тәуліктік концентрациясы, мг/м3 . Зиянды агенттің адам организміне өткенде (демалу, тамақпен бірге және т.б) оларға әлі құртатындай ықпал жасамайтынең көп мөлшері.

Топырақ:

Топырақтағы ластағыш заттектер үш бағытта нормаланады:

1) ауыл шаруашылығында пайдаланатын жердің егістік қабатындағы улы химикаттардың мөлшері;

2) кәсіпорынның территориясындағы улы заттектердің жинақталуы;

3) елді мекендердің, көбінесе тұрмыстық қалдықтар сақтайтын жер топырағының ластануы. Егістік қабаттағы улы химикаттарды нормалауға екі көрсеткіш қолданылады . шекті рауалы концентрация (ШРК1) және уақытша рауалы концентрация (УРК1). - ШРК – топырақтың егістік қабатындағы заттектердің шекті рауалы концентрациясы, мг/кг. Бұл концентрация адамның денсаулығына және 3 топырақтың өздігінен тазалану қабілетіне тікелей немесе жанама түрде қолайсыз әсер тигізбеуі қажет. - ШРК, (РҚМ) – азық – түлік өнімдеріндегі заттектердің шекті рауалы концентрациясы (рауалы қалған мөлшері), мг/кг. ШРК белгілеу үшін қарастырылып отырған заттектің фондық концентрациясы, оның физикалық – химиялық қасиеті, тұрақтылығы, улылығы туралы мәліметтер қолданылады.

Сонымен тәжірибе арқылы келесі мәліметтер анықталады:

- топырақтағы заттектің шектік рауалы концентрациясы, бұл мөлшер деңгейінде оның тағамдық және жемдік өсімдіктерге өтетін көлемі кейбір рауалы қалдықтық мөлшерден аспауы қажет, басқаша айтқанда, тамақ өнімдеріндегі ШРК-дан,

- заттек топырақтан ауаға ұшқанда олардың мөлшері ауа үшін белгіленген ШРК-дан аспайтын рауалы концентрация (ұшатын заттектер үшін);

- микроорганизмдерге және топырақтың өздігімен тазалану процесіне әсер етпейтін рауалы концентрация. Қарастырылған көрсеткіштердің ішіндегі ең қатаң шартты түрде қабылданатын ШРК1, топырақтарды зияндық сапаларына қарай салыстырғанда негізгі болып қолданылатын да тек осы көрсеткіштің өзі ғана.

Сулы орта:

- ШРК – шаруашылық ауыз су мен мәдени – тұрмыстық жағдайға қолданатын су қоймаларындағы заттектердің шекті рауалы концентрациясы, мг/л. Бұл концентрация адамныңбүкіл ғұмыры ішінде оның мүшелеріне тікелей немесе жанама әсерін тигізбеуі, сонымен қатар келесі ұрпақтардың денсаулығына да және қолданатын судың гигиеналық жағдайын да төмендетпеуі қажет;

- ШРК балық суларында – балық шаруашылығында қолданылатын суаттардың суындағы заттектердің шекті рауалы концентрациясы да белгіленеді.

-Судың интегралдық көрсеткіштері:

ОБҚ – оттекке биологиялық қажеттілік – сынау инкубациясының белгілі уақыт ішінде (2, 5, 20, 120 тәулік) органикалық заттектердің (нитрификация процесін кіргізбегенде) биохимиялық тотығу (ыдырау) процестеріне пайдаланылған оттектің мөлшері, мг О2/л суға (ОБК5 -5 тәулік, ОБҚ20 тәулік ішінде);

ОХҚ – оттекке химиялық қажеттілік – судағы барлық тотықсыздандырғыштарды тотықтыруға қажетті, яғни тотықтырғыштың жұмсалатын мөлшеріне эквивалентті, оттектің мөлшері (бихроматты әдіспен анықталады), мг О2/л суға.

ОБҚ/ОХҚ қатынастарына қарап отырып, заттектердің биохимиялық тотығуының тиімділігін айтады.

Су объектілеріндегі судың құрамы мен қасиеті өзен жармасындағы немесе ақпайтын су қоймаларындағы су алатын нүктеден радиусы 1 км – дей жердегі нормативтерге сәйкес болуы керек Заттектердің шектік рауалы концентрациясының шамасы әртүрлі болады, ол суды қолдану категориясының түріне байланысты келеді.

Мысалы, шаруашылық- ауыз су және мәдени- тұрмыстық жағдайға қолданылатын су объектілерінің суында хлорорганикалық қосылыстың – гексахлоранның мөлшері 0,1 мг/л шамасында болуға рұқсат беріледі, ал балық шаруашылығына пайдаланатын су қоймаларының суларында бұл заттек мүлде болмауы қажет. Бұл заттектер организмнің ішіне түскенде ғана қолайсыз әсер тигізсе, екіншілері сырттай ұштастырылғанның өзінде зиянды әсерін тигізеді, осыған байланысты іс-жүзінде әртүрлі шектеулер қолданылады. Мысалы, санитарлық шектеулерге сәйкес бір заттектердің суда болуы шомылу мен жуынуды шектейді, ал санитарлық-гигиеналық шектеу басқа заттектердің болуына қарай оны ішуге және тамақ пісіруге лимиттейді. Сондықтан, ШРК-мен қатар су объектілеріне басқа шектеу нормативі – зияндылықты лимиттеу көрсеткіші (ЗЛК) қолданылады. Ол суды сандық жағынан емес, тек судың сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды. ЗЛК үш түрге бөлінеді:

- санитарлық- токсикологиялық (заттектердің адам организмін және су жануарларын уландыруын сипаттайды);

- жалпы санитарлық (заттектің су объектісінің жалпы санитарлық жағдайына, сондай –ақ өздігімен жүретін процестердің жылдамдығына тигізетін әсерін сипаттайды);

- органолептикалық (заттектің судың органолептикалық қасиетін – иісін, дәмін, түсін, көбіктенуін өзгерту қабілетін сипаттайды, яғни адамның сезім мүшелерімен бағаланатын қасиеттер).

Ауыз суға және шипалылығын пайдалануға бағытталған сулар негізгі 11 көрсеткіштермен нормаланады. Қазіргі кезде 1200- дей улы заттектерге ШРК белгіленген. Адамның денсаулығының төмендеп, ауруға шалдығуын ағзаның ортаға толық бейімделе алмауымен, қолайсыз әсерлерге берген теріс жауабы ретінде қарастыру қажет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы 40 бойынша, денсаулық дегеніміз – бұл тек аурудың болмауы емес, ол толық физикалық, психологиялық және әлеуметтік қолайлылық.

Ғалымдардың есептеулері бойынша адамдардың денсаулық жағдайы 50-52%-ы - өмір сүру салтына, 20-25%-ы – тұқым қуалау факторларына, 18-20%-ы – қоршаған ортаға, ал 7-12% ғана денсаулық сақтау саласының деңгейіне байланысты болады. Антропогенді факторлар бұрын болмаған, жаңа техногенді ауруларды туғызады. Адамның денсаулығына зиянды әсер ететін факторлардың ішінде әр түрлі ластаушы заттар бірінші орын алады. Адамның іс-әрекеті нәтижесінде биосфераға, оған тән емес 4 млн.-нан астам заттар шығарылған. Сонымен қатар, жыл сайын қоршаған ортаға мыңдаған жаңа заттар шығарылады. Олардың көпшілігі ксенобиотиктер, яғни адам мен басқа тірі ағзалар үшін бөтен заттар. Аурулардың көбеюі сонымен қатар табиғи ортаның әр түрлі трансформациялармен, оның толық бұзылуы, өнеркәсіптік кешендерге, бір типті тұрғын жерлерге және т.б. яғни «үшінші табиғатқа» айналуына байланысты. Денсаулыққа әлеуметтік және экономикалық жағдайлардың әсері артып отыр. Табиғи және физико – химиялық тұрғыдан алғанда таза орта болса да, қолайсыз әлеуметтік – экономикалық жағдай ауру мен өлімнің артуына әкелетінін өмір көрсетіп отыр. Әлеуметтік – экономикалық жағдайдың нашарлауы адамның психологиялық күйі мен стресстік құбылыстар арқылы әсер етеді.

3.3  Элементтердің және заттардың биогеохимиялық айналымы және олардың сандық қасиеттері (негізгі биогенді элементтер мысалында: көміртегі, азот, фосфор).

Организмдер тіршілігінің барысында биосфераның әртүрлі құрылымдық бөлімдері арасында жүретін энергия мен зат айналымын, яғни, химиялық элементтердің тірі организмдердің қатысуымен қозғалуын және өзгеруін Биогеохимиялық айналымдар (циклдар) деп атайды.

Химиялық элементтер биосферада биологиялық айналымның әртүрлі жолдарымен: тірі затпен жұтылып энергиямен қамтамасыз етіледі де, сосын тірі затты тастап жиналған энергияны сыртқы ортаға беріп үздіксіз айналымда болады. Осындай үлкенді-кішілі тұйық жолды В.И.Вернадский «биогеохимиялық айналымдар» деп атады.

Бұл айналымды екі негізгі типке бөлуге болады:

1) газ тәрізді заттардың атмосферадағы немесе гидросферадағы (мұхиттарда) айналымы,

2) жер қыртысындағы шөгінділер. Негізгі айналымдарға көміртегінің, азоттың, фосфордың, күкірттің және басқа да биогенді элементтердің айналымын жатқызуға болады.

Күкірт айналымы. Бұл.цикл суды, топырақты және атмосфераны қамтиды. Күкірттің негізгі қоры - топырақта және тұнбаларда. Салыстырмалы түрде ауадағы күкірттің мөлшері көп емес. Күкірт айналымының негізгі буынына аэробты тотығу процесі, яғни, сульфидтің (немесе күкіртті сутектің) сульфатқа және анаэробты тотықсыздану процесі, керісінше сульфаттың сульфидке дейін өзгеруі жатады. Бұл реакциялар белгілі бактериялар тобының қатысуымен өтеді. Тотығу-тотықсыздану процестерінің арқасында топырақтың аэробты аймағындағы күкірт пен сульфат қорының арасында және топырақ қабатының тереңінде және тұнбаларында (анаэробты аймақ) орналасқан темір сульфидімен алмасулар жүреді. Тереңде жатқан тұнбалар микробтардың қатысуымен тотықсызданғанда бөлінген күкіртті сутек су бетіне қарай жылжиды. Судағы сульфид оттегі атомдарымен реакцияға түсіп сульфатқа дейін тотығады. Сульфат автотрофтардың пайдалануына ең қолайлы қосылыс болып саналады. Күкірттің амин қышқылдарының құрамына кіретіні белгілі. Күкірт айналымы антропогендік әсерге тәуелді. Органикалық энергия тасымалдаушылар құрамында белгілі бір мөлшерде күкірт болады. Олар жану процесіне ұшырағанда диоксид түрінде бөлінеді. Күкірттің бұл түрі азот тотығы сияқты тірі организмдерді уландырады. Сонымен қатар күкірт диоксидін өсімдіктердің жер үстіндегі (жапырақ, сабақтағы) ассимиляциялык, аппараттары жақсы сіңіреді. Бұл жағдай фотосинтез процесін тежеп, өсімдіктер некроз ауруына шалдығады да, жапырақтары түгелімен түсіп қалады. Күкірт диоксиді атмосферадағы су буымен реакцияға түсіп қышқыл түзеді.

Оттегі айналымы - фотосинтез процесінен басталады. Оның биологиялық айналымы 250 т/жыл, ал биосферадағы оның жалпы массасы - 1014 т. Оттегі жер бетінде ең көп таралған элемент: оның атмосферадағы (салмақтық %) мөлшері - 23,1% (288 мг/л); литосферада - 47,2%; гидросферада - 86,9%. Гидросферадағы бос оттегінің мөлшері шамамен 4,5 мг/л, осы оттегіні су организмдері өздерінің тіршілігіне жұмсайды. Ауадағы оттегінің мөлшері ұзақ уақыттар бойы биологиялық реттеудің арқасында тұрақты деңгейде келе жатыр. Осы деңгейден ауытқыса, биосфераның жағдайына зор әсерін тигізер еді: мөлшері төмендесе - мұхиттардағы жануарлар әлемі азайып, ал мөлшері көтерілсе - ортаның тотығу қасиеттерінің қауіпті жағдайға дейін өсіп кетуі мүмкін. Бұл жағдайлардың жер бетіндегі жануарлар мен адамдарға қолайсыз әсері бар. Мысалы, адамдар мен жануарлар биік тауларға шыққанда немесе оттегіні көп мөлшерде пайдаланатын белдемдер мен жасанды құрылғыларда оттегінің жетіспеуін қатты сезеді. Оттегі айналымы мен озонның түзілуі де тығыз байланысты. Атмосфераның жоғарғы қабаттарында ультракүлгін сәулелерінің қатысуымен оттегі молекуласында иондану мен диссоциациялану жүріп және оттегі молекулаларымен қосылып, оттегінің 3 атомынан тұратын озон түзіледі. Озонның түзілуіне Жер бетіне түсетін күн энергиясының шамамен 5% жұмсалады (8,6-1015 Вт). Озон түзілетін реакция қайтымды болғанына байланысты атмосфераның жоғарғы қабаттарының температурасы жоғары болады. Себебі озонның ыдырауы экзотермиялық реакцияға жатады. Орта есеппен озонның атмосферадағы көлемдік мөлшері 1016 %-ды құрайды; озонның ең жоғарғы көп мөлшері 20-25 км биіктікте орналасқан. Озон барлық тірі организмдерге әсер ететін қысқа толқынды күннің ультракүлгін сәулелерінің едәуір бөлігін ұстап қалады, былайша айтқанда, атмосфераның қорғаныш қабаты. Тірі организмдердің көптеген молекулалық құрылымдары осы ультракүлгін сәулелердің әсерінен бұзылады. Осыған байланысгы озон қабатының бұзылуы (озон «тесігінің» пайда болуы) жердегі тіршілік иелеріне әсер етіп, қоршаған ортада елеулі өзгерістер туғызуы мүмкін. Бүкіл Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынъщ (БДҰ) мәліметтері бойынша озон қабатының 1%-ға кемуі адамдарда қатерлі ісік ауруының көбеюіне (терінің қатерлі ісік ауруы, көз катарактасы және т.б.) себешпі болады. Оттегі айналымының, озон қабатының бұзылу процесі антропогендік факторлардың әсерінен, атап айтқанда, атмосфераға фреондар, аэрозольдар, азот тотықтарының көп бөлінуінен болады.

Фосфор айналымы. Фосфор нуклеин қышқылдарының, клетка мембраналарының, энергия тасымалдаушы жүйелердің (АДФ, АТФ), сүйек ұлпасының, дентиннің (тістің негізгі бөлігін құрайтын сүйек ұлпасының бір түрі) құрамына кіреді. Фосфор айналымының ерекшелігі - редуценттердің фосфорды органикалық түрден бейорганикалық түрге тотықтырмай көшіретіндігінде. Фосфордың айналымын тұйықталған деп есептеуге болмайды, себебі фосфаттардың басым көпшілігі мұхит шөгінділерінде қалып отырады. Фосфордың айналымы құрылықта да мұхитта да жүреді. Фосфориттер мен апатиттер - құрамында фосфоры бар тау минералдары. Атмосфералық физикалық және химиялық үгілу нәтижесінде тау жыныстары бұзылады. Бұзылған өнімдер су, жел, мұз арқылы, ары қарай табиғи сулар арқылы Әлемдік мұхитқа келіп түседі. Бұл жерде фосфор фитопланктонның құрамына енеді. Қоректік тізбек бойынша фосфор теңіз жануарларының организміне түседі. Ары қарай теңіз құстары, жануарлары арқылы (балық аулауға байланысты) фосфор қосылыстары құрылыққа шығады

Көміртегі айналымы - көмірсулардың, майлардың, белоктардың, нуклеин қышқылдарының (ДНҚ, РНҚ) және тіршілікке қажет басқа органикалық қосылыстардың негізгі «құрылыс материалдарына» жататын көміртегі - биологиялық айналымның негізгі қатысушысы.

Азот айналымы. Атмосфералық ауаның 78%-ын азот құрайды. Бірақ азот химиялық жағынан белсенділігі төмен элемент. Азот барлық белоктардың құрамына кіреді. Сонымен қатар биогенді элементтердің ішінде организмдердің тіршілік әрекетіне ең қажетті элемент болып саналады. Атмосферадағы бос молекулалық түрдегі азоттың ең аз мөлшері ғана биологиялық айналымға қатысады. Табиғатта байланысқан азот түрінің бос молекулалық азотқа жалпы қатынасы - 1:100000. Молекулалық түрін құратын азот атомдары арасындағы химиялық байланыс энергиясы жоғары болғандықтан, азоттың басқа элементтермен - оттегімен немесе сутегімен (азотфиксация) қосылу процесі көп мөлшерде энергияны қажет етеді. Өнеркәсіпте азотты алуға катализаторлармен қатар 500°С шамасындағы температура мен 300 атм. қысым қолданылады.

Су айналымы - күн энергиясы, тартылу күші, тірі организмдердің тіршілігі және адамның шаруашылық қызметінің әсерімен Жер бетінде судың үздіксіз жүретін, бір-бірімен байланысты процесс. Су айналымы табиғат жағдайында былай жүреді:. жауын-шашын атмосферадан жер бетіне түсіп, топыраққа сіңіріледі немесе су қоймаларына ағады. Мұхиттардың, өзендердің, құрылықтардың бетінен буланған су булары арқылы тасымалданып, жауын-шашынмен бірге немесе шық ретінде жер бетіне қайта түседі. Осылардан басқа су айналымы процесіне өсімдіктердіц ауамен жанасатын барлық сыртқы және ішкі беттеріндегі судың (транспирациялық су, жылына 1030 мм) булануы және Жердің өте терең қабаттарындағы магмадан бөлінетін оттегі мен сутегіден түзілген жер асты суы жатады

ІІ Кейстің тапсырмалары

2.1  Глоссарий

Физикалық ластану — радиоактивті заттар, электромагнитгі толқындар, жылу, шулар және тербелістер.

Химиялык ластану – көміртегі өнімдері, күқірт, көмірсулар, шайыңды сулар, пестицидтер, гербицидтер, фторлы қосылыстар, ауыр металдар, аэрозолдар. 
 Биологиялық ластану — ауру қоздырғыш бактериялар мен вирустар, құрттар, карапайымдылар, шектен тыс көбейіп зиян келтіретін жәндіктер.

Қоршаған табиғи орта – адамның  өміріне, тіршілік ету жағдайына және денсаулығына әсер ететін табиғи компоненттердің жиынтығы.

Өмір сапасы және адамның жанжақты дамуы – бұл санаттар экономикалық өсу және қоғамның дамуы проблемаларының қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұндық сипаттамасын құрайды.

Қоршаған ортаны ластау – адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде — қатты, сұйық және газ тәріздес қалдықтарды табиғи ортаға: атмосфераға, гидросфераға, топыраққа шығару; қоршаған ортада қажет емес физикалық факторлардың: шудың, жылудың, сәуле шығаратын радиацияның, ультрадыбысты толқындардың, вибрациялардың және т.б. пайда болуы нәтижесінде қоршаған ортаның физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеруі.

2.2  Кейстің деңгейлік сұрақтары

| № | Сұрақтары | Жауаптары | Балы миниум | Балы максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Қоршаған орта сапасы немен бағаланады? | Адамның іс әрекетімен | 3 | 5 |
|  | Қоршаған ортаның ластану түрлері? | Табиғи, тұрмыстық және өндірістік | 3 | 5 |
|  | Физикалық ластану түрлері? | Жылу,радиациялық т.б | 3 | 5 |
| ІІ. | Қоршаған ортаны ластау? | Адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде ластану? | 6 | 8 |
|  | Қатерлі ісік ауруларының 75-80%-ы қандай химиялық заттардың әсерінен пайда болады: | асбест | 6 | 8 |
|  | Ішетін судың сапасының төмендеуі ағзаға қандай потология әкеледі: | Жүйкенің жұқаруына | 6 | 8 |
| ІІІ. | Өмір сапасының тоғыз факторы және бұл факторларды өлшеу үшін пайдаланылатын индикаторларға кіретіндер; | Жұмыспен қамтылу | 9 | 12 |
|  | Қоршаған табиғи орта | адамның өміріне, тіршілік ету жағдайына және денсаулығына әсер ететін табиғи компоненттердің жиынтығы. | 9 | 12 |
|  | Биологиялық ластану | ауру қоздырғыш бактериялар мен вирустар, құрттар, карапайымдылар, шектен тыс көбейіп зиян келтіретін жәндіктер. | 9 | 12 |
|  | Барлығы |  | 54 | 75 |

2.3 Бақылау сұрақтары

1."Өмір сүру деңгейі" және "өмір сапасы" терминдерін қалай түсінесің?

2.Өмір сапасы қандай көрсеткіштерден тұрады?

3.Өмір сапасының факторларын өлшеу үшін қолданылатын индикаторлар

4.Қоршаған ортаның сапасы дегеніміз не?

5.Қоршаған ортаның адам денсаулығына тигізетін әсері?

6.Қоршаған ортаның ластануынан туындаған ауру түрлері?

7.Қоршаған ортаның ластануы дегеніміз не?

8.Ортаны ластайтын заттар?

2.4  Тест тапсырмалары

1.Өмір сапасының тоғыз факторы және бұл факторларды өлшеу үшін пайдаланылатын индикаторларға кіретіндер;

А) Материалдық әл-ауқат.

В) Денсаулық.

С) Саяси тұрақтылық және қауіпсіздік

Д)  Халықтың туу, өлім-жітім және басқа да демографиялық сипаттамалары.

Е) Өмірдің санитарлық-гигиеналық шарттары

Г) Азық-түлік тауарларын тұтыну.

Ж) Көлік түрлері

2. Өмір сапасының тоғыз факторы және бұл факторларды өлшеу үшін пайдаланылатын индикаторларға кіретіндер;

А) Отбасылық өмір.

В) Қоғамдық өмір.

С) Климат және география.

Д)  Тұрғын үй шарттары.

Е) Еңбек және жұмыспен қамтылу шарттары.

Г) Білім және мәдениет.

Ж) Ғылым

3. Өмір сапасының тоғыз факторы және бұл факторларды өлшеу үшін пайдаланылатын индикаторларға кіретіндер;

А) Жұмыспен қамтылу

В) Саяси еркіндік.

С) Жыныстар теңдігі

Д)  Халықтың табыстары және шығындары

Е) Өмір құны және тұтыну бағалары

Г) Көлік құралдары.

Ж) фабрикалар

4. Өмір сапасының тоғыз факторы және бұл факторларды өлшеу үшін пайдаланылатын индикаторларға кіретіндер;

А) Материалдық әл-ауқат.

В) Жұмыспен қамтылу.

С) Саяси тұрақтылық және қауіпсіздік

Д)  Демалысты ұйымдастыру

Е) Өмір құны және тұтыну бағалары

Г) Адамның еркіндігі

Ж) фабрикалар

5. Қатерлі ісік ауруларының 75-80%-ы қандай  химиялық заттардың әсерінен пайда болады:

А) асбест

В) полициклді көмірсулар

С)ауыр металдар

Д)  оксидтер

Е)  қышқылдар

Г) негіздер

Ж) гологендер

6. Қазіргі заманның аурулары;

А) пандемия

В) эбола

С) Вич-спид

Д)  гастрит

Е)  халестицит

Г) гепотит

Ж) халера

7. Бала жасау қызметін жоятын элементтерге;

А) қорғасын

В) сынап

С) стирол

Д) мыс

Е) қалайы

Г) көмірсутектер

8. Мамыр айларында піскен көкөністерде көбіне зиянды заттардың шекті мөлшері қанша есеге артып түседі;

А) 2 есе

В) 3 есе

С) 2-3 есе

Д) 5 есе

Е) 7есе

Г) 8 есе

9.Нормалау - бұл ластанудың қандай көрсеткіштерін анықтау болып табылады?

А) адамдардың тұрмыс-тіршілігіне әсерінің қауіпсіз деңгейлерін сипаттайтын

В) адамдардың денсаулығына әсерінің қауіпсіз деңгейлерін сипаттайтын

С) қоршаған орта обьектілерінде олардың сандық көрсеткіштерін анықтау

Д)  өсімдіктердің сапасын анықтау

Е) жануарлардың сандық мөлшерін анықтау

10. Темірдің мөлшері көрсетілген шамадан төмен болса, қанның қызыл жасушасының, яғни, гемоглобиннің түзілуі бұзылып, тыныс алу қызметі нашарлайды.

А)  гемоглобиннің түзілуі бұзылады

В)  тыныс алу қызметі нашарлайды

С) анемия

Д) жүрегі сыздайды

Е) бауыры ауырады

11. Ағзада темір жетіспеген кезде қандай өзгерістер байқалады.

А)  тері бозарады

В)  тырнақ жұмсарады, әрі тез сынады

С)  ауыз қуысы және ас-қазанның сілекейлі қабаты бүлінеді

Д) қалдар пайда болады

Е)  тері бөртеді

12. Өмір сапасының тоғыз факторы және бұл факторларды өлшеу үшін пайдаланылатын индикаторларға кіретіндер;

А) Жұмыспен қамтылу

В) Саяси еркіндік.

С) Жыныстар теңдігі

Д)  Халықтың табыстары және шығындары

Е) Өмір құны және тұтыну бағалары

13. Ішетін судың сапасының төмендеуі ағзаға қандай потология әкеледі:

А) Жүйкенің жұқаруына

В) қан айналыс жүйесінің бұзылуына

С)асқорыту мүшелерінің бұзылуына

Д)  жүрек ауруларына

Е)  тері ауруларына

14. Кальций ағзаға сіңімді болуы үшін қажетті D витаминдері;

А)  фосфат, магний

В)  мырыш, марганец

С)  аскорбин қышқылы

Д)  темір, мыс

Е)  алюминий, иод

15. Ағзада магний жетіспегенде болатын проблемалар;

А)  көңіл-күй құбылады, ұйқысы нашарлайды.

В)  адам ашуланшақ болады

С)  жылауық болады

Д)  далбасалайды

Е)  сандырақтайды

16. Адамға зиянды әсер ететін жасанды радиация көздері:

А) Ядролық сынақтар

В)Радиоактивті қалдықтар

С) Дәрілік емдеу құралдары

D) Косметикалық құралдар

Е) Тұрмыстық қалдықтар

17. Бактериологиялық қару – тырысқақтың әсерi, ауру нышандары:

А) Iш өту, құсу,

В) дененiң тырысуы, дене температурасы 35°С-тан жоғары

С) Жоғары температур

Д) Температураның төмендеуi

Е) Бас ауруы, төменгi температура, iш өту

Г) Бас ауруы, дене температурасы 3°С-тан жоғары және ұялшақтық

Ж) сандырақтау

18. Ағзадағы селеннің атқаратын қызметі;

А)  иммундық жүйені қалыптастыруға ерекше әсер етеді

В) ұлпалардағы тотығу реакциясын жылдамдатады.

С)  ешқандай өзгеріс болмайды

Д)  кальцийдің көбеюіне әкеледі

Е) шаш қара түсін сақтап қалады

19. Адам ағзасында қанша грамм кальций болады?

А)  1000-1200 гр

В)  500-600 гр

С)  700-800 гр

Д)  950-970 гр

Е)  400-450гр

20. Қоршаған орта сапасы немен бағаланады?

А) Адамның іс - әрекетімен

В) Адамның табиғатты сүйетіндігімен

Д) Табиғат тазалығымен

Е) Ортаның газдалуымен

Г) Ортаның ластануымен

Қорытынды

Қоршаған табиғи орта – адамның  өміріне, тіршілік ету жағдайына және денсаулығына әсер ететін табиғи компоненттердің жиынтығы. Қоршаған табиғи ортаның компоненттеріне атмосфералық ауа, сулар, топырақ, жер асты байлықтары, хайуанаттар және өсімдіктер әлемі жатады.

Қоршаған ортаны ластау – адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде — қатты, сұйық және газ тәріздес қалдықтарды табиғи ортаға: атмосфераға, гидросфераға, топыраққа шығару; қоршаған ортада қажет емес физикалық факторлардың: шудың, жылудың, сәуле шығаратын радиацияның, ультрадыбысты толқындардың, вибрациялардың және т.б. пайда болуы нәтижесінде қоршаған ортаның физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеруі. Қоршаған ортаның ластануы санитарлық-гигиеналық нормативтердің асып түсу деңгейімен сипатталады.

Елдегі экологиялық жағдаяттың нашарлауы да алаңдаушылық туғызады. Экологиялық мәселелер адамзат үшін маңыздылығымен-ақ елеусіз алдыңғы шепке шықты.

Адамдарда кездесетін кейбір патологиялық аурулардың таралуына, экологиялық факторлар тобының әсеріне бақылау жүргізгенде бірқатар мәселелер нақтыланған. Мысалы, жүйке, қан айналыс жүйесінің, асқорыту мүшелерінің патологиясына ішетін су сапасының төмендігі, атмосфераның ауыр металдар мен мұнай өнімдері буымен ластануы едәуір әсер ететіні анықталды. Қатерлі ісік ауруларының 75-80%-ы химиялық заттардың (асбест, полициклді көмірсулар, ауыр металдар) әсерінен пайда болады. Аяқ-қолдарының дамуы тежелген, мүшелері жетілмеген сәбилердің туылуы, өлі туу мен төтеннен іш тастаудың жиілігі ластанған ауадағы кейбір заттар мен дәрілік препараттарға да байланысты. Олай болса, халықтың денсаулығына экологиялық қауіп-қатерді азайту үшін қоршаған ортаны тазарту бағытындағы нақты істерге шындап кірісу қажет.

Қазақстан Республикасында табиғи жүйелердің өздігінен реттелу қабілетін және   антропогендік қызмет салдарының орнын толтыруды қолдау үшін жеткілікті, ландшафттық және биологиялық әралуандықты сақтау және қалпына келтіру жөніндегі ғылыми негізді шаралар жүзеге асырылатын болады.

IX.Пайдаланылған әдебиеттер

1. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды Казахстана. Алматы, Ғылым, 1996, 296 с.

2. Бельгибаев М.Е. некоторые принципы ландшафтно-экологического обонования природопользования и природоустройства//Науч.-прак. Конф. Ландшафтно-экологические основы природопользования и природоустройства. Целиноград: 1991. С. 5-10.

3. Востокова Е.А. Картографическое обеспечение космического мониторинга экологических условий//Научно-прак. Конф. Ландшафтно-экологические основы природопользования и природоустройства. Целиноград: 1991. С. 14-18.

4. Жекулин В.С. Введение в географию: Учебное пособие – Л-д, 1989.

5. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.,1989.

6. Ж. Ж. Жатқанбаев. «Экология негіздері» - Алматы: «Зият», 2003ж.
7. А. Ж. Ақбасова., Г. Ә. Саинова. «Экология» - Алматы: «Бастау» баспасы, 2003ж.
8. З. М. Молдахметов., А. М. Ғазалиев., С. Д. Фазылов. «Экология негіздері» - Қарағанды: «ҚРУ» баспасы – 2002ж.
9. Ж. Ж. Жатқанбаев. «Валеология» - Алматы: «Зият», 2003ж.

Кейс 4. Атмосфераның төменгі қабаттарының химиясы және оның ластану мәселесі

Кіріспе................................................................................................................. І Негізгі бөлім................................................................................................ 1.1 Тропосфера жаhандық тотықтырғыш резервуар ретінде........................ 1.2 Смог және фотохимиялық смог................................................................. 1.3 «Қышқылды жаңбырлар».......................................................................... ІІ Кейс тапсырмалары..................................................................................... 2.1 Глоссарий .................................................................................................... 2.2 Кейстің деңгейлік сұрақтары...................................................................... 2.3 Презентация.................................................................................................. 2.4 Бақылау сұрақтары...................................................................................... 2.5 Тестсұрақтары............................................................................................. Қорытынды.......................................................................................................... Пайдаланылған әдебиеттер................................................................................

Кіріспе

Бүгінгі таңда атмосфера ауасының тазалық сапасы бұрынғы кезден ауытқуда. Оның негізгі себептері – ауаға адамның антропогендік іс-әрекетінен болатын әртүрлі газдардың шығарлыуы. Оларды ауаны ластағыш заттар деп атайды.

Негізінен атмосфераның адам үшін атқаратын қызметі жоғары Атмофера – бұкіл әлемді таза ауамен қамтамасыз ете отырып, тіршілікке қажетті газ элементтерімен ( оттегі, азот, көмір қышқыл газы, аргон т.б) байытады және жерді метеорит әсерлерінен, күн және ғарыштан келетін түрлі зиянды сәулелерден қорғайды, зат және энергиялық алмасуларды, ауа райының кызметін реттеп, жалпы жер шарындағы тұрақтылықты үйлестіріп отырады.

Бірақ, адам баласы үшін орасан зор пайдалы ауа бассейіні соңғы жылдары күрделі өзгерістерге ұшырап отыр. Ең басты себеп ауаның ластануы. Атмосфера ауасының сапалық күйінің көршеткіштері оның ластану дәрежесі болып саналады. Егер атмосфера ауасында ластағыш заттардың шекті мөлшерлі концентрациясы ШМК қалыпты құрамынан асып кетіп сай келмесе, онда ауаны ластанған деп саналады.

Атмосфералық ауаның ластануы экожүйемізде едәуір өзгерістерге ұшыратады. Ауаның ластануынан тек қана адамдар емес сонымен қатар жануарлар мен өсімдіктер де зиян шегеді. Бұл бүкіләлемдік адамзаттың проблемасы болып тұр, әсіресе қазіргі технология, өндіріс пен өнеркәсіптердің даму кезінде. Ауаға көптеген қалдықтар мен химиялық зиян заттар шығарылуда.

Атмосфераның төменгі қабаттарының химиясы және оның ластану мәселесі.

4.1 Тропосфера жаhандық тотықтырғыш резервуар ретінде.

Тропосфера — атмосфераның ең төменгі және тығыз қабаты, мұнда ауаның 4/5 бөлігі шоғырланған. Тропосфераның жоғарғы шекарасы географиялық ендіктер мен жыл мезгілдері бойынша өртүрлі биіктікте орналасуы мүмкін. Орташа есеппен тропосфера полюстер үстінде 9 км-ге, қоңыржай ендіктерде 10—12 км-ге, ал экватор үстінде 15—17 км-ге дейін созылады. Бұл қабатта атмосфера құрамындағы су буының барлығы дерлік шоғырланған, мұнда бұлттар мен тұмандар пайда болып, ауа райы қалыптасады. Тропосферада ауа температурасы шамамен әр 100 м сайын 0,6°С-қа төмендейді. Мәселен, тропосфераның жоғарғы бөлігінің орташа жылдық температурасы солтүстік полюсте — 55°С болса, экваторда бұл көрсеткіш — 70°С-қа төмендейді.

Тропосфера тропопауза деп аталатын өтпелі жұқа қабат (қальцдығы 1—2 км) арқылы атмосфераның келесі қабаты — стратосфераға ауысады. Стратосфера шамамен 50—55 км биіктікке дейін созылып жатыр. Ауа құрамындағы озоттың күн радиациясын сіңіруіне байланысты бұл қабатта температура биіктеген сайын артады. Шамамен 25 км биіктіктен соң ауа температурасы күрт жоғарылай бастап, 50 км биіктікте максимум шамасына (ГС) жетеді. Шамамен 15—70 км биіктікте оттектің біраз бөлігі ультракүлгін сәулелер әсерінен атомдарға ыдырайды. Бос атомдар құрылымын сақтап қалған оттек молекулаларына қосылып, озонның үш атомды молекулалары түзіледі. Стратосферада бұл процеспен қатар керісінше реакциялар, яғни озонның қайтадан ыдырауы қоса жүреді. Озон негізінен 25—30 км биіктікте шоғырланады, бұл қабатты озотты деп те атайды. Қазіргі кезде озон қабатының жұқаруы шешімін ташаған ғаламдық экологиялық проблемаға айналып отыр.

Атмосфераның ең жоғарғы қабатында өте жоғары температура (1000— 1500°С) байқалады, сондықтан бұл қабатты термосфера деп атайды. Термосфера өз кезегінде зарядталған бөлшектерден (иондар) тұратын ионосфера мен "сыртқы атмосфера" деп аталатын экзосфераға жіктеледі. Термосферада газдардың температурасы ете жоғары болғанымен, ауаның сиректігіне байланысты осында орналасатын Жердің жасанды серіктеріне қызып кету каупі төнбейді.

4.2 Смог және фотохимиялық смог.

Фотохимиялық тұман көпкомпонентті алғашқылық және екіншілік газдар мен аэрозольді қосылыстар. Фотохимиялық тұман құрамына озон,  азот пен күкірт оксидтері, фотооксиданттардың көптеген органикалық қосылыстары. Фотохимиялық тұман белгілі бір  жағдайдағы фотохимиялық реакциялар нәтижесінде қалыптасады: атмосферада азот оксидінің жоғары концентрациясы, көмірсутектердің болуы, күн радиациясы, желдің болмауы, жер бетіне жақын қабатта өте әлсіз ауа алмасу және инверсияның тәулік бойындағы қуатты ағымы.Тұрақты желсіз ауа райы инверсиямен жалғасады, яғни жауап қайтарушы заттардың концентрациясын тудыру үшін. Мұндай жағдайлар көбінесе шілде-қыркүйек айларында туады. Ашық әрі ұзаққа созылған жақсы ауа райында күн радиациясы азот диоксидінің молекулаларын азот оксиді мен атомдық оттегіге ыдыратады. Атомдық оттегі мен молекулалық оттегі озон түзеді.

Азот оксиді көлік шығаратын олефиндермен реакцияласып, молекулалар бөлшектері мен озонның артық мөлшеррін түзеді. Диссоция нәтижесінде  диоксидтің жаңа массалары ыдырап, озонның қосымша мөлшерін береді. Циклдық реакция пайда болады және оның нәтижесі артық озон жинақталады. Бұл процесс түнде тоқтайды. Өз кезегінде озон  олефиндермен реакцияға түсіп, атмосферада түрлі асқынтотықтар концентрацияланады, олар фотохимиялық тұманның құрамындағы оксиданттарды түзеді. Оксиданттар бос радикалдардың пайда болуын қамтамассыз етеді, ал бос радикалдар болса өте жоғары реакциялық қасиетімен қауіпті. Мұндай тұмандар Лондон, Париж, Лос-Анджелес, Нью-Йорком тағы басқа Европы мен Америка қалаларының ауасында көп кездеседі. Өзінің физиологиялық әсерінен бұл заттар тыныс алу мүшелері мен қан айналу системасына әсер етіп, көп жағдайда денсаулығы нашарлаған қала тұрғандарының өліміне де алып келеді.

4.3«Қышқылды жаңбырлар»

Күкірт диоксиді мен азот оксидтерінің жуылуы күкірт және азот қышқылдарының түзілуіне әсер етеді. Бұл үлкен территориялардағы табиғи ортаның жалпы қышқылдануына, айтарлықтай экологиялық өзгерістерге алып келді. Түзілген қышқылдар және олардың қосылыстары жауған жауын- шашынның құрамында, қардың, жер бетіндегі су айдындарында және топырақтың құрамында кездесіп экожүйелерге жағымсыз әсер етуде. Күкірт диоксиді және азот оксидтерімен болатын қышқыл жаңбырлар орман биоценоздарына үлкен зиян әкелуде. Қышқыл жаңбырлардан жалпақ жапырақты ормандарға қарағанда қылқан жапырақты ормандар қатты зардап шегеді. Қышқыл жаңбырлар топырақ қышқылдығын тудырады. Нәтижесінде минералдық тыңайтқыштардың пайдасы азаяды. Әсіресе бұл шымды күлгін топырақтарда қатты байқалады.

Адам организміндегі алғашқы жағымсыз реакциялар ауа құрамындағы сульфаттардың концентрациясы 6-10 мкг/м3, күкіртті газ - 50 мкг/м3– гежеткенде пайда болады. Бұл қосылыстарды әсіресе өсімдіктер өте сезгіш. Қыналардың кейбір түрлері күкірт қышқылының концентрациясы 10-30 мкг/м3, қылқан жапырақтылар – шекті мөлшерден бар болғаны 3-4 есе көбейгенде тіршілігін жояды. Тұщы сулардың қышқылдығы рН<5,5 (табиғи суларда 5,6-ға жақын) көрсеткіште балықтардың көбеюі төмендеп, рН = 4,5 жағдайда көбею жүрмейді. Қазіргі таңда антропогендік әсерден бөлінетін күкірт диоксидінің мөлшері жылына 150 млн тоннаны құрайды. Көмірді пайдалану күкірттің  көп бөлінуіне алып келеді. Жер шарының кейбір аудандарында, әсіресе Европада, Солтүстік Америкада антропогендік күкірттің түсуі көп мөлшерге жетті. Жер бетіне түскен қышқылдар мен сульфаттар топырақ құрамына (топырақтың қышқылдануы), өсімдіктер жабынына, су айдындарының қышқылдануына алып келуде. Атмосфераны күкірт диоксидінен қорғау, оларды ауа бассейнінің жоғары қабаттарында шашырату арқылы жүзеге асыруға болады. Ол үшін жылу электрорталықтары мұржаларының биіктігі 180, 250, тіпті 370 мбиіктікте болуы керек. Одан басқа жолы – отынды пайдаланбас бұрын құрамындағы күкіртті отынды бөліп алу қажет.

Улы және фотохимиялық тұман. Үлкен қалаларға тән, жиі байқалатын құбылыс – улы туман (тұман мен түтіннің қосылысы). УЛЫ тұмандар үш түрлі - ылғалды, құрғақ және мұзды болып келеді. Ылғалды улы тұман (Лондондық тип) – газ тәрізді ластаушы заттар, шаң және тұман тамшыларының қосылыстары. Бұл қосылыстағы заттар бір-бірімен химиялық реакцияға түсіп бастапқы түрлерінен әлде қайда қауіпті қосылыстар түзеді. Атмосфералық ауаның 100-200 метр биіктігінде улы, сарғыш түсті лас, ылғалды улы тұман осылай пайда болады. Мұндай тұман теңізге жақын, тұманды, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы жоғары елдерде түзіледі. Құрғақ улы тұман (Лос-Анджелестік тип) – озонның пайда болуы кезінде химиялық реакциялардың  әсерінен  атмосфералық ауаның екінші рет ластануы. Құрғақ улы тұман Лос-Анджелесте (АҚШ) қалың тұман емес, көкшіл түтін түзеді. Улы тұманның үшінші түрі – мұзды улы тұман (Аляскалық тип). Ол Арктикамен Субарктикада антициклон кезінде төменгі температурада пайда болады. Мұндай ауа райында ластағыш заттардың аз мөлшерде бөлінуінің өзі мұздың майда кристалдарынан тұратын қалың тұманның пайда болуына алып келеді. Сондай-ақ улы тұман шұңқырлы жерлерде орналасқан қалаларға, мысалы, Алматы, Ереван, Кемерово, Новокузнецк, Братск, Мехико және т.б. тән. Улы тұман кезінде, жарықтың әсерінен зиянды заттардың ауа, ылғал компоненттерімен фотохимиялық реакциялары нәтижесінде қосымша улы өнімдер (альдегидтер, кетондар) түзіледі.

Атмосфералық ауаның тұмандануы  қала микроклиматының нашарлауына – тұманды күндердің көбеюіне, атмосфераның тұнықтығына, мөлдірлігіне әсер етеді. Мысалы, 1948 жылы 26 қазанда Донора (АҚШ, Пенсильвания) қаласында қалың тұман мен түтіннің қосылуынан (улы тұман) жолдың көрінуі өте нашарлап қаланы қара күйе басып қалған. Адамдардың тыныс алуы қиындап, тамақтары ауырып, көздері ашып, құсқылары келген. Сөйтіп жаңбыр жауғанға дейін 3-4 күннің ішінде 14000 қала тұрғындарының 6000 тұрғын ауырып, 20 адам қайтыс болған. Сонымен қатар көптеген құстар, иттер мен мысықтарда өлген. 1952 жылы желтоқсанда Лондон қаласында улы тұманның әсерінен 3-4 күн ішінде 4000 адам қайтыс болды. Себебі ауасы лас қалада жел болмай, атмосфералық ауа құрамындағы күкіртті ангидридтің мөлшері қатты көбейіп кеткен. XX ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап Лос-Анджелес қаласындада жылдың ЖЫЛЫ маусымында, әдетте жазда және ерте күзде ылғалдылығы 70% құрайтын тұман пайда бола бастады. Бұл тұманды фотохимиялык, тұман деп атайды. Улытұманкезіндекөрінуқабілеттілігінашарлап, үйжануарлары (ит, құс) өлебастайды.

Адамдардың тыныс алуы қиындап, көздері жасаурап, тамақ пен мұрынның шырышты қабаттарының тітіркенуіне, өкпе және басқада созылмалы аурулардың қозуына алып келеді. Улы тұман өсімдіктерге, әсіресе бұршақ, қызылша, астық тұқымдастар, жүзім және сәнді өсімдіктергеде зияны көп. Алдымен жапырақтары ісініп, біраз уақыттан кейін жапырақтың төменгі жағы ақшылданады және сарғаяды да, өсімдік қурай бастайды.

Шөлейттену. Экожүйедегі тепе-теңдіктің бұзылуына және белгілі бір территориядағы органикалық тіршіліктің барлық формаларының деградацияға ұшырауына алып келетін табиғи және антропогендік процестердің жиынтығы, яғни, адамның қатысуынсыз табиғи экожүйенің орнына қайта келмейтіндей өсімдіктер жамылғысын жоғалтуы шөлейттену деп аталады. Шөлейттену негізінен ылғалы тапшы аудандарда табиғи және көбіне антропогендік факторлардың әсерінен (орман ағаштарын Қырқу, жайылымдарды үздіксіз пайдалану, суғару жұмыстары кезінде су ресурстарын үнемсіз пайдалану және т.б. пайда болады. Шөлейттену әлемнің барлық табиғи аймақтарында жүруде. Қазіргі таңда әлемнің әртүрлі елдеріндегі шөлейттенудің басты себебі – табиғи ресурстарды шаруашылықта пайдалану құрылымының сол ландшафтың табиғи мүмкіншілігіне сәйкес болмауы, халық санының өсуі, антропогенді қысымның артуы, кейбір елдердің әлеуметтік-экономикалық жағдайының төмендігі. БҰҰ-ның 1985 жылғы мәліметтері бойынша, сол кездің өзінде антропогенді шөлейттенудің көлемі 9 млн км²-ге жеткен және жыл сайын 7 млн гектар жер пайдаланудан шығып қалуда.

Шөлейттену процесі жалпы жер көлемінің Азияда - 19%, Африкада - 23%, Австралияда - 45%, Оңтүстік Америкада - 10%- ын құрайды. Сахара шөлі оңтүстікке қарай жылына орташа 6 км жылдамдықпен жылжуда. Орта Азияның таулы аудандарында, Арал және Балқаш төңірегінде, Орта Азиямен Оңтүстік Қазақстанның биік зоналы геожүйелерін қоса (Тянь-Шань, Памир-Алай) шөлейттену процесі қарқынды жүруде. Амудариямен Сырдария өзендерінің суларын ауылшаруашылығының қажетіне пайдалану Арал теңізінің сусыз жерлерінде сортаң, тақыр жазықтықтардың пайда болуына алып келді. Сондай-ақ Арал төңірегі ландшафтарының деградацияға ұшырауы көлді-батпақты және тоғайлы табиғи кешендердің тұздың жиналуы молая түскен гало-ксерофитті кешендерге алмасуда.

2 Кейс тапсырмалары

2.1  ГЛОССАРИЙ

Атмосфера - Жердің немесе кез келген космостық дененің газды қабықшасы

Антропогендік факторлар- адамның тіршілік әрекетінің әсері

Озон қабаты - тірі организмдер үшін аса қауіпті Күннің қысқа толқынды ультракүлгін сәулелерін сіңіретін озон молекулаларының жоғары концентрациясы жинақталған атмосфера қабаты.

Қышқыл жаңбырлар - атмосфералық қалдықтардың реакция ортасының жауын, қар, түманның қүрамындағы техноғенді калдыктар әсерінен қышқылдығының қалыпты мөлшерден артуы.

Қышқылдық жаңбырлар- рН 5,6- дан төмен болады. Мұндай  жауын- шашынның  түсуі  атмосфераның күкірт диоксидімен, азот оксидтерімен антропогендік ластануымен байланысты.

Қоршаған ортаны қорғау- табиғат  ресурстары  мен космос кекістігін қайта өндіру мен тиімді пайдалануға бағытталған ғылыми, құқықтық, техникалыќ  шараларды  жиынтыѓы.

Қоршаған орта- тіршілік  ету ортасы, табиғаттың барлың материалдық денелері,күштері мен құбылыстарының, заттары мен кеңістігінің жиынтығы, тірі организмдермен тікелей байланыста болатын адамның  қызмет.

ТРОПОСФЕРА (грек. τροπόσ – бұрылыс, өзгеріс және σφαιρα – шар) – атмосфераның жер бетімен тығыз әрекетте болатын ең төменгі қабаты.

Стратосфера — тропосфераның үстінен 80 км-ге дейінгі биіктікте орналасқан атмосфера қабаты. Бұл қабат бүкіл атмосфера салмағының 20%-ын құрайды.

Мезосфера (гр.mesos — « ортаңғы» және гр.σφαῖρα — «шар») - атмосфераның 50 — 80 километр биіктіктегі ортаңғы қабаты. Стратосфера (мезосфера асты) мен ионосфера (мезосфера үсті) қабаттарының аралығында. Мезосферада жоғарылаған сайын температура төмендей береді: 50 километр биіктікте 70°С шамасында.

Күн энергиясы — Жер шарындағы тіршіліктің арқауы және көптеген табиғи процестердің қозғаушы күші. Жер шары Күннен жылына 5628 -1021 Дж/см2 энергия алады, бұл жалпы күн энергиясының 2 миллиардтан бір бөлігі ғана

2.2 Кейстің деңгейлік сұрақтары

| № | Cұрақтары | Жауаптары | Балдары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимум | максимум |
| I | 1.Атмосфера дегеніміз не? | Атмосфера- жердің ауа қабығы. Атмосфера – ауа, химиялық қоспалар мен су буынан тұратын күрделі жүйе. | 3 | 5 |
|  | 2.Атмосфераның орташа қалыңдығы? | 150км | 3 | 5 |
|  | 3.Атмосфераның ауа құрамының азот мөлшері%? | 78,08% | 3 | 5 |
| II | 1.Атмосфералық жер бетінен 9-15км қашықтықта орналасқан аумағы? | Тропосфера | 6 | 8 |
|  | 2.Атмосфера ластаушы көздері былай бөлінеді? | Жасанды және табиғи | 6 | 8 |
|  | 3.Атмосфера құрамы? | Азот,оттегі,көмірқышқыл жаңбыр,аргон. | 6 | 8 |
| III | 1.Атмосфера ауаның негізгі ластаушы заттар? | Күкірт диоксиди,көміртегі оксиді,қатты бөлшектер. | 9 | 12 |
|  | 2.Атмосфераның қай қабатында озон қабаты орналасқан? | Стратосфера | 9 | 12 |
|  | 3.Атмосфераның ластануының фондық концентрациясы? | Басқа заттектердің қайнар көзінен пайда болатын концентрация. | 9 | 12 |
| IV | Барлығы |  | 54 | 75 |

2.3 Бақылау сұрақтары

1 Атмосфера неше қабаттан тұрады?

2 Атмосфера құрамында неше көлмді су буы бар?

3 Атмосфераның орташа қалыңдығы?

4 Тропосфераның үстінен 80-км ге дейінгі биіктікте орналасқан қабат?

5 Қай жылы халықаралық келісім бойынша стропосфера деп аталды?

6 Атмосферадағы ауа ластануының антропогендік көздері топқа бөлінуі?

7 Ауыр өнеркәсіп атмосфераға қалай әсер етеді ?

8 Құрлыс саласы атмосфераға қалай әсер етеді ?

9 Атмосферадағы қауіпті заттардың шығарылуы?

10 Атмосфералық ауа құрамының азот мөлшері?

11 Атмосфералық ауаның негізгі ластаушы заттар?

12 Атмосфераның ластаушы көздері былай бөлінеді?

13 Атмосфераның антропогендік ластануы?

14 Атмосфераның қай қабатында озон қабаты орналасқан?

15 Атмосфераның ластануын бақылау қандай параметрлер бойынша жүргізіледі?

2.4  ТЕСТ сұрақтары

1.Атмосфералық жер бетінен 9-15 км қашықтықта орналасқан аумағы?

А)Тропосфера

Б)Мазосфера

С)Ионосфера

Д)Гидросфера

Е)Стратосфера

2.Атмосфера неше қабаттан тұрады

А)3

Б)2

С)1

Д)5

Е)4

3.Атмосфераның орташа қалыңдығы

А)150км

Б)100км

С)50км

Д)200км

Е)80км

4.Құрлыс саласы атмосфераға қалай әсер етеді

А)ауада шаң-тозаң артады

Б)құрлыс материалдары саны артады

С)оттек көлемі азаяды

Д)темір сапасы саны артады

5.Ауыр өнеркәсіп атмосфераға қалай әсер етеді

А)Ауыр өнеркәсіп улы газдардың шаң мен түтіннің көп мөлшерін шығарады

Б)Ауыр өнеркәсіп ауа ластануының себебі

С)Ауыр өнеркәсіп топырақ қабатын бетін шөппен бірге жойып жібереді

Д)Ауыр өнеркәсіп мұнай газ сияқты жанармай жаққанда

6.Химиялық тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғайтын химиялық құралдардың өте көп мөлшерін пайдалану қандай ауа ластануының көзі болады

А)ауа шаруашылығы

Б)көлік

С)ауыр өнеркәсіп

Д)энергия өндірісі

7.Адам тудырған ауа ластануының көзіне не жатпайды

А)ағаш егу

Б)энергия өндіру

С)құрлыс саласы

Д)ауыр өнеркәсі

8.Атмосфералық ауа құрамының азот мөлшері

А)78,08

Б)68,09

С)70,08

Д)74,08

9.Атмосфера ластаушы көздері қалай бөлінеді

А)жасанды және табиғи

Б)  смог

С) қышқыл жаңбыр

Д) азонды тесік

10.Атмосфераның қай қабатында озон қабаты орналасқан

А)Стротосфера

Б)Тропосфера

С)Гидросфера

Д)Ионосфера

Пайданылған әдебиет

1 Шілдебаев Ж.Б «Экология және табиғатты тиімді пайдалану»

Алматы 2004 ж.

2 Акимова Т. Кузьмин А. «Экология» Москва 2001г.

3 Ақбасова А.Ж. Саинова Г. «Экология» Жоғарғы оқу орындарына арналған оқу құралы, - «Бастау»баспасы Алматы 2003 ж.

Кейс 5. Топырақ құрамының химиясы.

Кіріспе................................................................................................................. І Негізгі бөлім................................................................................................ - Литосфераның химиялық құрамы ………………………....……............ - Топырақ жамылғысы.................................................................................. - Топырақтағы органикалық заттар.............................................................. ІІ Кейс тапсырмалары..................................................................................... 2.1 Глоссарий .................................................................................................... 2.2 Кейстің деңгейлік сұрақтары...................................................................... 2.3 Презентация.................................................................................................. 2.4 Бақылау сұрақтары...................................................................................... 2.5 Тестсұрақтары............................................................................................. Қорытынды.......................................................................................................... Пайдаланылған әдебиеттер................................................................................

Кіріспе

Литосфера  — жердің қатты қабығы (грек. lithos- тас, sphaira — шар) — жердің сыртқы қатты қабаты жоғарғы гидросфера және атмосферамен шектеседі. Жер қабығының жоғарғы бөлімі — шөгінді қабық; ол шөгінді тау жыныстарынан тұрады, кейде бұған эффузивтер жамылғысын да енгізеді. Жер қабығының тербеліс тарихы қозғалысына байланысты, оның қалыңдығы әр орында әр түрлі болып келеді. Шөгінді қабықтың астында граниттік қабат орналасады; бұл қабат мұхит ойыстарында ұшырамайды. Граниттік қабаттың астында аралық немесе «базальттық» аса тығыз жыныстар қабаты жатады.

Топырақ эрозиясы грек тілінен аударғанда “бұзамын” деген мағынаны білдірді,оның су немесе желдің әсерінен бұзылуы.
Су немесе жел немесе дефляция эрозиясын бөліп көрсетуге болады. Топырақты бұзатын күш ретінде біріншісінде ағатын су, ал екіншісінде ауаның қозғалысы болып табылады. Эрозия ауаның интенсивті қызметіне дейін де болған. Қатты заттардың беттік сулармен мұхитқа шайылып келуі, ауада үнемі топырақ шаңының болуы бұл құбылыстың болуына дәлелдейді. Белгілі мәлеметтер бойынша сары топырақ пен шабындық саздақ топырақтар жел эрозиясың өнімдерінің ауадан тұнуының нәтижесінде түзілген.
Адамның қызметі нәтижесінде эрозиялық процестердің жылдамдығы бірнеше рет артып кеткен. Мысалы, соңғы 50 жылдан мұхитқа шайылып келген эрозиялық өнімдер шамамен 8 есе артқан. Сонымен қатар жел эрозиясында да топырақтың көп бөлігі бұзылады. Бұл кезде топырақпен бірге енгізілетін тыңайтқыштардан 1,5 - 2 есе артық өсімдіктерге қажетті заттар табиғи өсімдіктер қажетті заттар табиғи өсімдіктер топырақты тамырларыменбекітіп тұрады. Екіншіден өсімдектердің жер бөліктері су және әсересе ауа ағыстарыныңғ күшін арттырады. Өсімдік жабыны одан біршама ара қашықтықтағы топырақты да қорғайді. Олардаң шекаралас кеңістікке әсері айтарлықтайт болады. Топырақ қорғайтын орман өсіру осыған негізделген.

5    Негізгі бөлім.

5.1 Литосфераның химиялық құрамы

Литосфера - Жер планетасының біршама берік тау жыныстары кешендерінен тұратын, төменгі жапсары ішінара балқымалы яки онша берік емес атмосфера қабатымен шектелетін ең сыртқы қабаты. Литосфера жер қыртысын (Жердің ең сыртқы қатты қабыршағын) және осы қыртыс пен атмосфера аралығын қамтитын қатты заттардан тұратын, литосфералық мантия деп аталатын жоғарғы мантияның ең жоғарғы қабатын біріктіреді. Литосфералық мантия қабаты жер қыртысынан Мохоровичич шегі арқылы дараланады, бұл қабатты құрайтын тау жыныстарының құрамы негізінен оливин мен пироксеннен тұратын аса негізді жыныстарға сәйкес келетін болса керек. Литосфераның беткі жазықтығы атмосферамен немесе гидросферамен шектеледі. Литосфера қалыңдығы 50-200 шақырым аралығында деп есептелінеді.

Жердің бізге белгілі бөлімі — оның үстіңгі қабаты, яғни жұқа қыртысы ғана. Оның ішкі қалың, терең қабаттарының қандай заттардан кұралғандығы бізге әлі де мәлімсіз. Қолдан қазылған шахтылардың тереңдігі 2—3 километрге дейін, ал бұрғылау тереңдігі 5—6 километрге дейін жетті. Бұлардан басқа Жердің ішкі қабаттарынан хабар беретін кейбір табиғат құбылыстары да бар. Олардың бірі — жанар тау вулкандардың атқылауы. Он шақты километр тереңдіктен атқылаған вулкандардан шыққан магма, лавалардың қандай заттардан тұратынын зерттеп білуге болады. Жер сілкіну, тау көтерілу, вулкан атқылау сияқты геологиялық әрекеттер Жер қабаттарында үздіксіз болып тұрады. Сонымен қатар Жер бетіндегі тау-тастар жел қағу, күн шағу, су шаю әрекеттерінен бұзылады. Осы магма мен таудың кәтерілуі және олардың бұзылып, шайылуы арқасында Жердің астыңғы қабаттары, яғни Жердің ондаған километр қабаттарына орналасқан тау жыныстары Жердің бетіне шығып қалады. Жер сілкінудің тау көтерілу, тау жыныстарын Жер бетіне шығару әсерінен басқа да Жер астының қалың қабатынан хабар беретін тағы бір әсері бар. Ол — Жер сілкінгенде пайда болатын серпімді толқындар. Жер сілкінгенде Жер кабаттары дірілдеп, серпімді толқындар тарайды. Ол толқындар түрлі-түрлі қабаттарда, түрліше салмағы бар тау жыныстарында әр түрлі жылдамдықта тарайды. Заттарға түскен сәуленің сынуы және шағылуы сияқты серпімді толқын да Жер қабаттарында әр түрлі сынып, әрқилы шағылады. Толқындардың сынуы мен шағылуын, таралу жылдамдықтарын елшеу арқылы Жердін. қалың кабаттарында қандай салмақты тау жыныстары жатқандығын анықтауға болады. Жер сілкінгенде пайда болатын серпімді толқындар ондаған, жүздеген, тіпті мыңдаған километр тереңдіктерден келеді. Демек, олар сондай тереңдіктегі заттардың қасиетінен мәлімет жеткізеді.

Біздің Жер — аспандағы астрономиялық денелердің, соның ішінде Күнді айналып жүретін планеталардын, бірі. Сондықтан кейбір астрономиялық әдістер де Жердің ішкі құрылысынан мәлімет бере алады. Мысалы, аспаннан Жерге келіп түсетін метеорит заттардың құрылысын, құрамын өлшеп, соны Жер құрылысымен салыстыру; басқа аспан денелері мен Жердің арасындағы тартылыс күштерін бақылау, сол арқылы Жердің тығыздығын анықтау т.б. Мәселен, Жердің жалпы орташа тығыздығы астрономиялық өлшеу бойынша 5,5, ал Жердің беткі қабаттарындағы тау жыныстарының тығыздығы 2,5—3. Демек, мұнан Жердің арғы терең қабаттарында ауыр салмақты заттар болу керек деген қорытынды шығады.

Сонымен, көптеген зерттеулердің нәтижесінде Жер заттары өздерінің меншікті салмақтарына қарай бірнеше қабаттар түрінде орналасқан деген қорытындыға келеміз: ең ауыр заттар Жердің ішкі орталық өзегінде, ең жеңіл заттар Жердің үстіңгі бетінде. Жер қабаттары геосфералар деп аталады (гео — жер, сфера — шар қабат) .

5.2 Топырақ жамылғысы

Жердiң геологиялық тарихында алдымен пайда болған топырақ..Палеогеографиялық зерттеулердiң деректерi бойынша алғашқы жұқа топырақ қабаты 500 млн жыл бұрын кембрий дәуiрiнде пайда болыпты Бұл кезде әлi өсiмдiк жамылғысы қалыптаспаған.

Топырақ жамылғысын зерттейтiн Топырақтану ғылымы – жас ғылым. Оның негiзiн салған ХІХ ғасырдың 80-жылдары орыс ғалымы В.В.Докучаев- топырактың табиғи және тарихи дене екенiн анықтады.

Топырақ жамылғысын құрайтын факторлар. Топырақтың пайда болуының,дамуының өзiнше заңдылықтары бар. Топырақ – су, ауа, жылу, өсiмдiк жене тiрi ағзалардың әсерiнен,тау жыныстарыньң үгiлуi нәтижесiнде жер қыртысының беткi қабатында пайда болған ерекше табиғи құрылым.Мiне, осы факторлардың көп жылдық үздiксiз әсерiнiң нәтижесiнде құнарлы топырақ қабаты пайда болады.

Табиғатта топырақ жамылғысының түзлуi – өте ұзаққа созылатын құбылыс. Ұзақ геологиялық мерзiмде таулар үгiтiлiп, мүжiлiп, шыңдар аласарады. Құм мен саздар суға шайылып, желдiң күшiмен ауаға ұшады, шаңданады. Бұл процестер ғасырлар бойы жалғасады. Жаңбыр, жел қатты болса, жер бетi өзгерiп тұрады. Топырақтың ең негiзгi қасиетi табиғи құнарлылығы, яғни құрамында өсiмдiктiң тез әрi жақсы өсуiне жағдай жасайтын қоректiк заттардың мол болуы. Сөйтiп, аналык тау жыныстарынан кейiн топырақ түзушi жетекшi фактор ағзалардың тiршiлiк әрекетi. Олар тасты бұзатын кышқылдар шығарады. Қышқылдар тау жыныстарын ерiтуiнен,одан шiрiндi (гуммус) пайда болған. Шiрiндi үгiлген майда жыныстармен араласып кiрiккен. Осылайша топырақ қалыптаса бастаған.

Жануарлар дүниесi өздерiнiң тiршiлiк әрекетiнiң нәтижесiнде топырақты байытады, өлгендерi шiрiнді мөлшерiн көбейте түседi. Шұбалшындар топырак пен органикалық қалдықтарды асқазан шырынымен шылап өзгертiп, өңдеп шығарады.

Топырақ жамылғысын түзуде климаттьң да зор маңызы бар. Бұл процеске қатысатын өсiмдiктердiң, жануарлардың жене микроағзалардың тiршiлiгi климатқа байланысты. Аязды кезеңде топырақтың түзiлуi тоқтайды, ал қуаңшылық кезеңде баяулайды. Климат табиғаттың басқа компоненттерi сияқты, топырақтың ендiк зоналык, биiктiк белдеулiлiк заңдылықтарь бойынша таралуына әсерiн тигiзедi.

Жер бедерiн топырақ түзудегi рөлi жергiлiктi жердiң жер бедерiне байланысты. Олардың анальқ жыныстарда әр түрлi, ылғалдьқ топыраққа сiңуi де әр түрлi. Солтүстiк беткейден оңтңстiк беткейге түсетiн жылу мен ылгал да әр түрлi болады.

Адам баласының топырақты түзiлуiне тигiзетiн әсерi әр түрлi. Бiр жағынан топырақты тыңайтқыштар пайдаланып құнарлылығын арттырса, жердi суарып, батпақтарды кұрғатып жатса, екiнiшi жағынан тыңайтылған жерлердi үстi-үстіне пайдаланып, жел эрозиясына ұшыратуда. Адамдардың кызметі әрекеті әрдайым топырақтың құнарлылығын арттыра бермейдi.

Топырақтың механикалық құрамын iрiлi және ұсақ минерал бөлшектерiнiң жиынтығы. Топырақтың механикалық құрамы әр түрлi болады.Оны анықтау қиын емес. Топырақты дымқылдап алып, илегенде құрамында саз бен шiрiндi бар топырақтар бiрiккiш келедi. Ал құрамы құмды, құмдауытты, саздауытты болса, онда топырақтың бiрiгуi нашар болады.

Топырақтың қасиетiне қарай оның құрылымы да әр түрлi болады. Шірінді өсiмдiктiң қоректенуi үшiн ғана керек емес. Ол топырақ құрылымының түзiлуiне белсендi турде қатысады. Топырақтың құнарлылығы оның құрылымына байланысты. Шіiрiндi мен кальцийге бай қара топырақ құрылымы ең жақсы топырақ болып саналады. Топырақ түйiршiктерiнiң көлемi 10 мм-ге дейiн болса, кеуек топыраққа ауа, су оңай өтiп, өсiмдiктердiң өсуiне қолайлы жағдай туады.Құрылымы кесек топырақтардың құылымды топырақ дел атайды. Құрылымды топырақ құнарлы келедi. Түйiр- шiктерi ұсақ топырақты құрылымы жоқ топырақ деп атайды. Ол онша құнарлы болмайды, топырақ құрылымы нашар жерлерде қар суы сiңбей, сай-салаға ағып кетеді.Құлымды топырақтар тыныс алады.Күндiз топырақ қызады – ауаның көлемi ұлғайып,тыска шығадды, түнде керiсiнше – ауа топыраққа өтедi.

Қазақстанның топырақ жамылғысы күрделi және әр түрлi.Топырақ жамылғысының зоналар бойынша таралғаны айкын байқалады.Қазақстанның жазық бөлiгi аумағының 85%-ын алып жатыр. Негiзiнен 3 топырақ зоналарына бөлiнедi: қара топырақты зона (52° с.е. солтүсiгінде); қара қоңыр топырақты зона (52—48° с.е. аралығында); қоңыр,сұр қоңыр топырақты зона (48 с.е. оңтүстiгiнде).Қаратопырақты зона республиканың солтүстiгiнде тараған.Бұл зона Солтүстiк Қазақстан облысын түгелiмен, Костанай обылысының көп жерiн, Ақмола, Павлодар, Актөбе, Батыс Қазақстан облыстарының солтүстiк бөлiктерiн қамтиды Республика аумағының 25,5 млн гектар жерiн (9,5%-ын) алып жатыр.Қара топырақты зона 3 зона араларына бөлiнедi сiлтiсiзденген қара топырақ орманды дала табиғат зонасының оңтүстiгiнде аз ғана бөлiгiн алып жатыр; кәдiмгi қара топырақ және оңтүстiктегi куаң даланың қара топырағы – дала аонасына тән.    Құнарлылығы жағынан алдыңғы екі оңiрдiң топырақ құрамында гумусы

(қара шiрiндiсi) мол (6—8°/) қара топырақ орын азаюы, оңтүстiгiнде қара топырақтың қара шiрiндiсi аздау (4—6%)г. келедi. Қара топырақты зона ылғалымен қамтамасыз етiлген жазьқ далада тараған, республиканың негiзгi астық өндiретiн алқабы саналады.Қара топырақ зонасы қара топырақтың оңтүстiгiнде орналаскан. Бұл Орталык Қазақстанның көп жерiн, Каспий маңы ойпатының солтүстiгiн, Шығыс Қазакстан облысының жазықтарын алып жатыр. Бул – республиканын оңтүстiк дала (тым құрғак далалы) және шөлейттi алқаптарын 90,6 млн гектар немесе республика жерiнiң 34%-ы алып жатқан зона. Қара қоңыр топырақ зонасы да 3 зона аралығында бөлiнедi: қуаң даланың күңгiрт қара қоңыр топырақты өңiрi куаң даланың жай қара қоңыр топырақты өңiрi; шөлейт жердiң ашық қара қоңыр топырақты өңiрi.

Топырақтың құнарлылғы оңтүстiкке барған сайын кеми түседi. Күңгiрт қара қоңыр топырақ пен кәдiмгi кызыл қоңыр топырақтың гумусы (қара шiрiндiсi) 4,5—3,0%, шөлеит ашық қызыл топырағының гумусы азырак, 2,0%. Бұл топырақ зонасының солтүстiгiнде астық өндiру мен мал шаруашылығымен айналысады. Өйткенi мұнда ылғал аз түседi. Кара қоңыр топырақты зонаның оңтүстiгiнде шөлдi аймақ топырақтары алып жатыр. Мұнда негiзiнен қоңыр және сұр қоңыр топырақ жамылғысы басым келедi. Топырақтың бұл типi 120 млн гектар жердi, республика жерiнiң 44 пайызын алып жатыр. Қазақстанның оңтүстiк бөлiгiн түгел қамтыған. Бұл топырақтың гумусы аз (2,0—1,0%), сондықтан онда негiзiнен мал шаруашылығымен айналысады. Бұл өңiрде суармалы егiс қана тиiмдi.

Топырақтың құнарлылығын кемiтетiн табиғаттың бiр апаты – топырақ эрозиясы.Топырақтың құрылу процесiнің ұзақ екендiгiн түзушi аналық тау жынысынан құнарлы 18 см топырақ қабаты пайда болу үшін өте қолайлы табиғи жағдайдың өзiнде 1400 жылдан 7000 жылға дейiн уақыт керек екенiн айтса жеткiлiктi. Ал бұл қабатты желдiң ұшырып әкетуi оп-оңай.

Топырақ эрозиясының екi түрi бар: жел эрозиясы және су эрозиясы. Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының Топырақтану институтының зерттеулерi нәтижесiнде рес:публикада эрозияга бейiм жер 70 Млн гектардан астам немесе республика аумағының 26 %-ы. Оньң 52 млн гектары жел эрозиясына бейiм, 17 Млн-нан астамы су эрозиясына бейiм. Жел эрозиясының басым болуы, бiрiншiден, Қазакстан жерiнiң көп бөлiгiнiң жазық және ашық болуы; екiншiден, күштi желдiң жиi соғуы; үшiншiден, топырақтың құрылымы бос немесе механикалық құрамы жеңiл (құмды, құмдауытты) топырақтардың молдығы.Сондықтан мұндай жерлердi игеру өте жауаптылықты қажет етедi. Қазақстанда тың және тыңайған жерлердi игерген кезде эрозияға бейiм жерлер жыртылып, бекерге эрозияға ұшырады. Мысалы, Павлодар облысында (1955—1958 ж.) күңгiрт қара қоңыр. топырақты аймақ жыртылып, 805 мың гектар жер эрозияға ұшырап, егiске жарамай iстен шығып қалды. Қостанай облысының Әулиекөл ауданының коп жері осындай жағдайға ұшырады. Аққан судың топырақтың беткi қабатын шайып кетуiн, жыра мен сай-саланың, жар мен олардың пайда болуы топырақтың су эрозиясы деп атайды. Нөсер жаңбырдан немесе мөлшерден артық суарған топырақтың беткi қабаты тыйылады. Басында ‚ұсақ жыралар пайда болып, олар суарған сайын ойылып, тереңдеп, сайға айналады. Жалпы топырактың су, жел эрозиясы адамның жер ресурстарын тиiмсiз пайдаланудың салдары деп ұғамыз. Топырақтану институтында топырақ эрозиясы бөлiмi ашылып, солтүстiк, оңтүстiк аймактардың су эрозияларын зерттеп, олармен күресу шаараларын ұсынды. 1) агротехникалық шаралар; еңiсi үлкен беткейлерде жердi су ағысының бағытына көлденең жырту, қыста қар тоқтату, топырақты қайырмасынсыз соқамен жырту, т.б; 2) Мелиорация шаралары: жыра мен сай, өзен жағаларына, суару түрлерi бойынша ағаш және бұта отырғызу; З) гидротехникалық шаралар: жыралардың бекiтетiн инженерлiк құрылыстар салу, арықтар мен каналдардың түбiн су өткiзбейтiн бетондалған тақта, пленкаларымен қаптау, т.б. Бұл шаралар топырақтың су эрозиясына ұшырауын азайтады.

5.3 Топырақтағы органикалық заттар

Топырақтың қатты фазасының біршама белігі органикалық қосылыстар үлесіне тиесілі. Жыл сайын топырақта өсетін өсімдіктер майда жәндіктер мен микробтар топырақ бетінде, оның қабаттарында көптеген қалдықтар қалдырады. Hегізгici органикалық қалдықтар. Топыраққа жылма-жыл түсетін өсімдіктер мен өлген жәндіктердің қалдықтары eкi бағытта өзгегеріске ұшырайды. Біріншіден, топырактағы микроорганизмдердің әсерінен ыдырап, шіріп, жай минералды қосылыстарға ажырайды. Екіншіден, осы организмдер қалдықтары микробтардың әрекетінен күрделі биохимиялық өзгерістерге ұшырап, олардан тұрақты органикалық зат — топырақ қарашіріндici — гумус (немесе қарашірік) пайда болады.

Органикалық қалдықтардың біразы толық ыдырап минералданса, біразы қайтадан топырақта органикалық заттардың осы жаңа күрделі түрге, биохимиялык синтез аркылы қара шіріндігe (гумуске) айналады. Минералдану мен гуминдену npoцессін микроорганизмдер жүргізеді.

Гумус заттарының түзілуіне көптеген зерттеушілер көңіл бөлген. Oларғa химиялық талдау жасап, мәліметтер жинап, түзілу жолдарын анықтай бастады. Бұл жөнінде ең алғаш көзқарастарын білдірген М.В.Ломоносов, П.А.Костычев, С.П.Кравков, А.Г.Трусов т.б. болды. Гумустың құрылуының жалпы сызбасын кағазға түcipгeн В.Р.Вильямс еді. Ол топырақтың тек кана бнологиялык. жағына көңіл бөледі. Одан кейін топырақтың гумусының көзі лигнин деген көзқарас туды (Ж.Фишер, 1921, В.Фукс, 1936). Бұл көзқарас бойынша гумус ешқандай да ерекше құрылым емес, ол лигнин мен протеин комплексі дегенді айтты, ТМД елдерінің топырақтарындағы органикалық заттарды толық зерттеуде, топырактағы гумустың мөлшерін анықтауды И.В.Тюриннің үлесі ерекше. Ол бұл процестің күрделілігін көрсетті. Бұл ғалымның зерттеулерін М.М.Кононова жалғастырып, гумус заттары – ароматикалық құрылымдардың жеке молекулалары ферменттердің қатысуымен өтетін, конденсация арқылы түзілген заттар екенін ашты М.М.Кононованың айтуы бойынша барлық өсімдіктер қалдықтары гумустену кезінде микроорганизмдермен ciңipy жолынан өтедi екен. Л.Н.Александрова бойынша гумификация — органикалық қалдықтардың тузілуі арқасында жоғары молекулярлық қосылыстардың күрделі биофизика-химиялық құбылыстар арқылы органикалық түзілімдердің ерекше класы — гумусты түзуі.

Фульво қышқылдар — гумус қышқылдарының гумин қышқылдары тұнғаннан кейін ерітінділерде қалатын тобы. Бұлар да жоғары молекулалық құрамында азоты бар құрылымдар Бұлардың гумин қышқылдарынан біраз айырмашылықтары бар. Фульво қышқылдарының түсі ашық, көміртегі мөлшері төмен суда ериді әрі қозғалғыш келеді. Сондықтан топырақтың органикалық және минералдық қосылыстарын ерітіп, ондағы катиондармен косылып, фульват тұздарын құрайды да, сумен топырақ қабаттарында төмен қарай шайылады. Гумин қышқылдары мен фульво қышқылдары молекулярлық салмағы бойынша бірнеше фракцияларға бөлінеді.

Гумус қышқылдарының көп бөлігін гумин құрайды. Бұл минералды бөлікпен тығыз байланысып, сілтілермен гидролизденбейтін қышқылдардың қалдығы. Құрамында гумин және фульвоқышқылдары бар.

Топырақтың органо-минералдық құрамы. Топырақтағы органикалық заттар оның минералды бөлігімен белсенді арақатынаста болады. Осы арақатынастың түрлеріне байланысты трпырақтағы органо-минералдық  құрамдар үш топқа бөлінеді:

1. Топыраққа тән емес органикалық сірке, құмырсқа, лимон, қымыздық қышқылдары мен топыраққа тән жоғарыда айтылған гумин қышқылдарының сілтілі (Na) және сілтілі-жерлік металл (Са, Мg) катиондарымен қосылған тұздары.

Айтылған қышқылдардың көп металл элементтерімен (темір, алюминий, цинк т.б.) қосылған комплексті тұздары.

2.Адсорбцияланған органо-минералдық қосылыстар, яғни алюминий және темірлі қара шірінді комплекстері.

Сілтілі металдармен алюминийдің гумат және фульват тұздары суда жақсы еритіндіктен топырақ қабаттарында оңай жылжиды, ал кальций гуматы суда берік болғандықтан, топырақта тұракты шоғырланады.

II.Кейс тапсырмалары

2.1 Глоссарий

Литосфера – жер қыртысының қатты қабаты(грек тілінен аударғанда «литос» - тас, «сфера» - қабықша). Құрамына жер қыртысы мен мантияның жоғарғы бөлігі кіреді. 

«Мохоровичич беті» немесе қысқаша «Мохо»- жер қыртысын жоғарғы мантиядан бөліп тұратын қабат.

Гумус - топырақтың органикалық қосылыстары, (латынша гумус – жер, топырақ), өлі органиканың және тірі ағзалардың экскреттері мен фекациялары ыдырау нәтижесінде пайда болған қосылыстар. 

Құнарлылық - өсімдіктердің қоректік затқа, ауаға, биотаға, жылу режиміне, физика-химиялық ортаға деген қажеттіліктерін өтей алу қабілеті.

Топырақ шіріндісі -толық ыдырамаған органикалық зат. 

Магмалық жыныстар -жер қойнауында немесе жер бетінде магмалардың (силикатты, кейде силикатты емес балқымалар) кристаллизациясы кезінде пайда болған табиғи минералды агрегаттар. 

Метаморфтық жыныстар – жоғарғы температура және қысым әсерінен өзгерген жыныстар.

2.3  Бақылау сұрақтары

1. Топырақ дегеніміз не?

159. Қазіргі кездегі адамзат тағамдық энергияның қанша пайызынөңделген жерден алады?

160. Эрозия деі еніміз не?

161. Жел эрозиясыжелдің қандай жылдамдығында орын алады?

162 Су эрозиясы неше түрге бөлінедІ?

2.2 Кейстің деңгейлік сұрақтары

| № | Сұрақтары | Жауаптары | Балы миниум | Балы максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | 1.Пестицидтер дегеніміз не? | Адам мен жануарларға ауру тарататын организм-дерге қарсы қолданы-латын химиялық заттар | 3 | 5 |
|  | 2.Пестицидтердің латынша атауы? | лат. pesfo -жұқпалы ауру, cido-өлтіремін | 3 | 5 |
|  | 3.Пестидцидтерден сақтанудың бірден-бір жолы? | Экологиялық сауатты пайдалану. | 3 | 5 |
| ІІ. | 1.Фунгицидтер дегеніміз не? | топырақтағы саңырау-құлақтармен күресу үшін | 6 | 8 |
|  | 2.Пестицидтер құрамына және сипатына қарай : | Түйіршік сузпензия имульсия аэрозоль фумиган | 6 | 8 |
|  | 3.Пестицидтер организмге қалай әсер етеді? | сыртқы орта, қоректену, тыныс алу мүшелері арқылы әрекет етеді. | 6 | 8 |
| ІІІ. | 1.Ауыл және халық шаруашылық химиясында айтылатын термин? | Пестицидтер | 9 | 12 |
|  | 2.Адамдарға зиян келтірмейтін пестицидтер? | гидрохинон триазиндер | 9 | 12 |
|  | 3.Пестицидтер- ді пайдалану ауыл шаруашылық өнімдерін қанша % сақтайды? | 18% | 9 | 12 |
|  | Барлығы |  | 54 | 75 |

2.4  Тест тапсырмалары

1. Гидросфера –

А. Су қабаты

В. Жер қабаты

С. Ауа қабаты

Д. Тіршілік қабаты

2. Биосфера –

А. Су қабаты

В. Жер қабаты

С. Ауа қабаты

Д. Тіршілік қабаты

3. Литосфера –

А. Су қабаты

В. Жер қабаты

С. Ауа қабаты

Д. Тіршілік қабаты

4. Жер қыртысы –

А. Тас қабат

В. Жердің ең сыртқы қабаты

С. Ядро

Д. Мантия

6. Жер қыртысының қалыңдығы –

А. 30 – 40 км

В. 5 – 10 км

С. 70 – 80 км

Д. 2900 км

7. Мантия неше метр тереңдікте орналасқан –

А. 30 – 40 км

В. 5 – 10 км

С. 70 – 80 км

Д. 2900 км

8. Жердің ең ірі орталығы –

А. Тас қабат

В. Жердің ең сыртқы қабаты

С. Ядро

Д. Мантия

9. Литосфералық тақталар жылына жылжиды?

А. 7 – 10 см

В. 5 – 10 см

С. 2 – 5 см

Д. 5 см

10. Минерал дегеніміз –

А. Тау жынысын құрайтын заттар

В. Жер астынан балқып шыққан зат

С. Сыртқы күштердің әсерінен пайда болған жыныстар

Д. Қысым мен жоғары температура әсерінен өзгеріске ұшыраған

11. Тау жыныстары дегеніміз –

А. Жердің терең қойнауындағы тау жыныстары қабаттарының кенет жарылып, ығысу және ыдыраулардың әсерінен туатын жер асты дүмпулері, жер бетінің қозғалуы

В. Жер сілкіну жиі қайталанып түратын аймақтар

С. Жер қыртысының қозғалысын тіркеп отырады

Д. Жазықтардан оқшау көтеріліп жатқан, қатты тілімденген биік бөлік

12. Магмалық тау жынысы дегеніміз –

А. Тау жынысын құрайтын заттар

В. Жер астынан балқып шыққан зат

С. Сыртқы күштердің әсерінен пайда болған жыныстар

Д. Қысым мен жоғары температура әсерінен өзгеріске ұшыраған

13. Шөгінді тау жынысы дегеніміз –

А. Тау жынысын құрайтын заттар

В. Жер астынан балқып шыққан зат

С. Сыртқы күштердің әсерінен пайда болған жыныстар

Д. Қысым мен жоғары температура әсерінен өзгеріске ұшыраған

14. Метаморфтық тау жынысы дегеніміз –

А. Тау жынысын құрайтын заттар

В. Жер астынан балқып шыққан зат

С. Сыртқы күштердің әсерінен пайда болған жыныстар

Д. Қысым мен жоғары температура әсерінен өзгеріске ұшыраған

15. Шөгінді тау жыныстар бөлінеді:

А. 2

В.3

С.4

Д. 6

16. Жер қыртысы қозғалысының неше түрі бар?

А. 2

В.3

С.4

Д. 6

17. Жер сілкіну дегеніміз не?

А. Жердің терең қойнауындағы тау жыныстары қабаттарының кенет жарылып, ығысу және ыдыраулардың әсерінен туатын жер асты дүмпулері, жер бетінің қозғалуы

В. Жер сілкіну жиі қайталанып түратын аймақтар

С. Жер қыртысының қозғалысын тіркеп отырады

Д. Жазықтардан оқшау көтеріліп жатқан, қатты тілімденген биік бөлік

18. Жер сілкіну ошағы дегеніміз –

А. Жердің терең қойнауындағы тау жыныстары қабаттарының кенет жарылып, ығысу және ыдыраулардың әсерінен туатын жер асты дүмпулері, жер бетінің қозғалуы

В. Жер сілкіну жиі қайталанып түратын аймақтар

С. Жердің терең қойнауындағы тау жыныстары қабаттарының жаралып, ығысатын жері

Д. Қысым мен жоғары температура әсерінен өзгеріске ұшыраған

19. Эпицентр дегеніміз –

А. Жер бетіне шығатын жері

В. Жер астынан балқып шыққан зат

С. Сыртқы күштердің әсерінен пайда болған жыныстар

Д. Қысым мен жоғары температура әсерінен өзгеріске ұшыраған

Қорытынды

Топырақ жамылғысын қорғау және оны тиімді пайдалану топырақта оған тән емес физикалық, химиялық немесе биологиялық агенттердін болуын немесе ол агенттердің қажетті орташа жылдық деңгейден асып түсуін топырақ, ластануы дейді. Топырақ ластануының мынадай түрлері бар: минералды техногенді қалдықтармен ластану; улы органикалық және бейорганикалык, қосылыстармен ластану; радиоактивті заттармен ластану. Топырақтың ластануы қоршаған ортаға қауіпті, өйткені улы заттар қоректік тізбек арқылы топырақтан өсімдікке, өсімдіктен жануарға, жануардан адам организміне түседі. Қалыпты табиғи жағдайда топырақта болып жатқан процестердің бәрі тепе-теңдікте болып, онда өздігінен тазару процестері жүріп жатады. Адамның шаруашылық қызметінің дамуы барысында топырақ құрамының өзгеруі, тіпті бұзылуы жүріп жатыр. Қазіргі таңда планетадағы әрбір адамға бір гектарға жетер-жетпес айдалатын егістік жерден келеді. Осы аз көлемнің өзі адам тіршілігі арқасында одан да бетер азаюда. Құнарлы жерлердің үлкен бөлігі тау-кен жұмыстары, өнеркәсіп орындары мен қалалар салу әсерінен жарамсыз болып жатыр. Ормандарды кесу, табиғи өсімдіктер жамылғысын бұзу, агротехникалық талаптарды сақтамай жерді қайта-қайта жырту топырақ эрозиясының пайда болуына, яғни, топырақтың құнарлы қабатының желмен және сумен жуылып, бұзылуына алып келеді.

Эрозия қазіргі кезде бүкіл дүние жүзінің үлкен жауы болып отыр. Соңғы тек жүз жылдың ішінде су мен жел эрозиясы нәтижесінде планетада 2 млрд гектар ауыл шаруашылығының құнарлы жерлері жарамсыз болып қалған.

Пайдаланылған әдебиеттер

1   А.О. Сағитов, Г.Ж. Исенова, Г.О. Рвайдарова , Ө.С. Нұржанов, Т.Ж. Қалмақбаев. 
2   «Өсімдікті химиялық қорғау»- Алматы, Айтұмар баспасы-2013 жыл.
3   Елешов.Р.,Бекмағамбетов.А. Агрохимия, 1999. Елюбаев.С, Е
4   Асанов Жуматай. Химиянын ауыл шаруашылыгындагы рөлі. Алматы-1994.

УтебаевА.А., Үкібай А.С.

«Экологиялық химия»

пәні бойынша

Кейс жинағы

Басылымға қол қойылды.

Қағаз форматы 60х84  1/16.

Баспахана қағазы.Басылым офсетті.Көлемі  4,75......  б.п.

Тираж   экз. Тапсырыс № ___

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан   университеті, 2021 ж.

М.Әуезов атындағы ОҚУ баспа орталығы, Шымкент қ.,  Тауке хана даңғылы, 5

*АО беріледі