Ф.7.03.-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника»

кафедрасы

Ахилбеков Ғ.Л., Төлеш А.Б

«Суды тазалаудың инновациялық технологиялары»

пәнінен дәріс жинағы

6В08610 – «Су ресурстары және суды пайдалану»

Шымкент, 2021ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника»

кафедрасы

Ахилбеков Ғ.Л., Төлеш А.Б

«Суды тазалаудың инновациялық технологиялары»

пәнінен дәріс жинағы

6В08610 – «Су ресурстары және суды пайдалану»  мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған

(барлық оқу формасы)

Шымкент, 2021ж.

УДК 646.364 (041)

ББК 45.6

Құрастырған: аға оқытушысы Ахилбеков Ғ.Л., магистр, оқытушы Төлеш А.Б

«Суды тазалаудың инновациялық технологиялары» пәнінен дәріс жинағы.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚУ, 2021 - 66бет

Дәріс жинағы, 6В08610 – «Су ресурстары және суды пайдалану»  мамандығы оқу бағдарлама талаптарына және типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырған және «Суды тазалаудың инновациялық технологиялары» пәнінен дәріс жинағы қажетті мағлұматтарды қамтиды.

Пікір беруші:«Су ресурстары,жерді пайдалану және агротехника» кафедрасының аға оқытушысы., Оңғарова А.Х.

Пікір беруші: «Су ресурстары,жерді пайдалану және агротехника» кафедрасының аға оқытушысы., Ермаханов Н

"Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника " кафедрасының мәжілісінде (№__хаттама "___"__2021), «Аграрлық» факультетінің әдістемелік комитетімен мақұлдады, баспаға ұсынылған.(№___хаттама «__» __ 2021ж.)

М.Әуезов атындағы Ғылыми- әдістемелік кеңесінің шешімімен баспаға ұсынған ( № ______хаттама "_____ " ________2021ж)

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университет 2021ж

Баспадан шығаруға жауапты: Ахилбеков Ғ.Л

Мазмұны

|  | Кіріспе | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дәріс№1. Судың сынасымен алу және сақтау тәсілдері | 9 |
| 2 | Дәріс№2. Судың тұрмыс, ауыл шаруашылығы, өндіріс салаларында қолдануы | 14 |
| 3 | Дәріс№3. Судың қолдану саласына байланысты классификациялау | 19 |
| 4 | Дәріс №4. Сумен қамтамасыз ету | 20 |
| 5 | Дәріс№5. Суды алдын-ала тазарту | 22 |
| 6 | Дәріс№6. Ион алмасу әдісімен суды өңдеу | 24 |
| 7 | Дәріс№7. Суды тазартудың мембраналық әдістері | 26 |
| 8 | Дәріс№8. Суды жұмсартудың натрий – катионитті әдісі | 29 |
| 9 | Дәріс№9. Суды зарарсыздандырудың химиялық әдістері | 33 |
| 10 | Дәріс№10. Тұндыру әдісімен суды жұмсарту процесстері және реагенттер шығыны | 35 |
| 11 | Дәріс№11. Су дайындау технологиялары. Су тазалаудың жарғақты әдістері | 36 |
| 12 | Дәріс№12. Кері осмос және ультра сүзгілеу | 41 |
| 13 | Дәріс№13.Сумен жабдықтау мен су бұру құбырларын және құрылыстарын жуу | 44 |
| 14 | Дәріс№14. Суды термиялық әдіспен тұзсыздандыру | 46 |
| 15 | Дәріс№15. Буландырғыштардың құрылысы | 48 |

КІРІСПЕ «Суды тазалаудың инновациялық технологиялары» – гидрология циклінің пәні, гидрологиямен, экология және су пайдалану экономикасымен тығыз байланысты. Гидрологиялық, экологиялық және экономикалық зерттеу жұмыстары кезінде алынған мәліметтерді қолданады. Су пайдаланудың, су сапасын жақсартудың инновациялық қызмет түрлерін жетілдірудің ілімдік және әдіснамалық негіздерін, су шаруашылығы кешенінің индустриалды инновациясының негізгі теориялық түсінігі мен экологиялық және экономикалық мәнін түсіндіреді. Оқу әдістемелік құралында СШК-мен оның құрастырушыларының су ресурстарының режимі мен су сапасына қоятын талаптары қарастырылған. Су қорлары, су қорларын кажетсіну, оларды кешенді пайдалану мен қорғаудын инновациялық тәсілдері, су шаруашылық теңдестік және су шаруашылық шаралар мен су шаруашылық есептері келтірілген. Қазіргі уақыт талабына сәйкес, су үнемдегіш, энергия және ресурс үнемдегіш гидротехника мен гидротехнологияға көшудің өзектілігі қарастырылған.

Суды тазалаудың инновациялық технологиялары Су шаруашылық нысандарының қоршаған ортаға тигізетін кері әсерлері, Қазақстан мен ТМД елдерінің су шаруашылық мәселелері, су ресурстарын кешенді пайдаланудың экологиялық және экономикалық тиімділігін негіздеу сұрақтары сараланған. Су шаруашылығы шараларының қоршаған ортаға келтіретін зияндары, су шаруашылығы кешенінің әлеуметтік-экологиялық-экономикалық тиімділігі мен су шаруашылық жүйелерін және су ресурстарын пайдалану мен қорғауды мемлекеттік басқару мәселелері талданған. «Су пайдаланудың экологиялық және экономикалық негіздері» пәнінің мақсаты: Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығы мен әл-ауқаты үшiн елдiң су ресурстарын сақтау мен ұтымды пайдалану, экологиялық және экономикалық проблемаларын шешудiң негiзгi жолдарын айқындау (Стратегия - 2030), әлеуметтiк-экономикалық даму қажеттiлiгiнiң теңгерiмi мен су ресурстарын ұдайы молайту мүмкiндiгiн судың нормативтiк сапасы - "тұрақты су пайдалану" талаптары деңгейiнде қамтамасыз етудің жолдарын оқыту болып табылады. «Су пайдаланудың экологиялық және экономикалық негіздері» курсы экономиканың су секторын және мемлекеттiң су шаруашылығы саясатын дамыту жөнiндегi заңнамалық базаны жетiлдiру, нақты бағдарламалар мен iс-шараларды әзiрлеу үшiн негiз ретiнде үйретеді. Пәннің міндеті: Гидроэкологиялық қауіпсіздік түсінігі; Гидроэкожүйелерге әсер ету түсінігі; Гидроэкологиялық қауіпсіздікті бағалау; Су ластануының алдын – алу; Су шаруашылық денелерінің және су кешендерінің кері әсерлері. Су шаруашылық кешенінің экономикалық тиімділігі.

Су шаруашылық кешенінің индустриалды инновациялық қызмет түрлерін жетілдірудің маңыздылығы. Су шаруашылық кешенінің күрделі қаржыларының экономикалық тиімділігі. Су шаруашылық кешенінің шығындарын оның құрастырушылыры арасында бөлістіруі. Су шаруашылық шараларының қоршаған ортаға келтіретін зияндары. Суресурсын және суэнергиясын үнемдегіш инновациялық технологиялардың маңыздылығы. Су қорғау шараларының экономикалық тиімділігі тақырыптарын оқып, талдап, тәжірибе сабағы кезінде үйрену.

Дәріс 1.  Судың сынасымен алу және сақтау тәсілдері

Химиялық сипаттамасы бойынша қоспалар

Жоспар

## 1.Судың физико- химиялық әдістері

## 2.Судың құрылысы және де басқа қаситеттері

3Судың рН ортасы.

Су физикалық, химиялық тұрғыдан қарағанда ең күрделі заттың біріне жатады. Оны таза күйінде алу өте қиын. Таза су барлық уақытта жеңіл су (Н2О) мен аз мөлшерде ауыр және аса судан тұрады.

Басқа заттар салыстырғарда судың өте көп аномалиялық (ауытқулық) қасиеттері бар.

1.оС ден 4о С дейін қыздырғанда сйдың көлемі көбеймейді,керісенше азаяды,ең максималды тығыздық мағынасы су қататын нүктеде (0 оС)емес 4оС-де болады.

2. Басқа денелердей   емес, су көлемі қатқанда сығылысудың орнына үлкейіп, оның тығыздығы  төмендейді.

3. Қысым көтерілгенде  судың қату температурасы көтерілмейді, ол төмендейді.

4. Басқа заттардың сыбағалы жылулық сыйымдылығымен салыстырғанда судың сыбағалы жылулық сыйымдылығы өте жоғары.

5. Диэлектрлік тұрақтылығы өте жоғары болғандығына байланысты  судың еріткіштік және диссотциялау қасиеті басқа сұйықтармен салыстырғанда жақсылау.

6. Сұйықтардың ішінде судың беттік керуінің шамасы ең жоғары -75*10-3д\ж –мт\2.

7. Булану кезінде жылу сіңіріледі,ал судан конденцациялану мен қату кезіндегі керісенше жылу бөлінеді.

Ауытқулықтың болу себебінің бірі оның құрылысының ерекшелігінде және су молекулаларының бір-бірімен күшті байланысатындығында.Жер бетіндегі  барлық тіршіліктің суға байланыстылығының негізгі осы ауытқулықтың болуы.Су табиғатта үш агрегатты күйде: сұйық,қатты және газ тәрізді түрде болаалатын жалғыз зат болып саналады.Табиғатта барлық биогеохимиялық, биофизикалық процестер судың қатысуымен жүреді десек қетелеспейміз.

Жоғары  сыбағалы жылылық сыйымдылығының, біртіндеп жылумен салқындау қасиеттерінің  арқасындағы су теңіз бен көлдердің жылдық, тәуліктік және тіпті сағаттық  температураларының өзгеруін белгілеп отыратын фактордың бірі. Су бетіне түсетін  жылу энергиясының бір бөлігі тойтарылса, екінші бөлігі булану процесіне жұмсалады.Су қоймаларының бетінде өтетін булану (булануға 2263,8 Дж\г жылу жұмсалады) төменгі су қабаттарының қатты  ысуына кедергі жасаса, беткі қабаттың мұздануы мұз  түзілгенде жылудың  (333,48 Дж\г)  бөлінуіне байланысты төменгі қабаттардың салқындауын бәсеңдетеді. Сонымен жаз айларында судың жылы қабаттары  үстінде, ал түбінде салқын қабаттар орналасады.Су қоймаларында температуоаның су қабатының орналасуына байланысты таралуын тікелей стратификация деп атайды.Қыста беттік қабаттан  төменгі қабаттарға қарай температураның  жоғарылауын кері стратифи-кация деп атайды.Температураға байланысты  әр қабатта тығыздықта, тұздардың еріген мөлшеріде, газдық құрамыда, қысымда өзгеріп отырады. Мысалы тұссыз судың 4оС тығыздығы 1г\см тең болса, ащы сулардыкі 1,35 г\см-ге дейін көтеріледі.Беткі қабаттан төмен қарай жылжығанда әр 10м тереңдік сайын судағы қысым мөлшері 1 атмосфера шамасында жоғарылап отырады.Мысалы,тұссыз судың 4оС тығыздығы 1г\см –ке дейін көтеріледі. Беткі қабаттың төмен қарай жылжығанда әр 10м тереңдік сайын судағы қысым мөлшері 1 атмосфера шамасында жоғарылап отырады.Осы  көрсетілген судың қасиеттері торпырақтың да  тнмпературалық режимін реттеп отырады, былайша айтқанда суда және топырақта тіршілік ететін  организмдерге қолайлы жағдай жасалып отырады.

Судың тағыда бір маңызы мынада.Атмосферада негізінде су буы және тамшы түрінен мұз кристалды ретінде болады.Ауаның температурасы неғұрлым жоғарылаған сайын су буының мөлшеріде көбейіп отырады.Су күн сәулесінің жер бетіне өтуіне айтарлықтай кедергі жасамағаны мен, жерден шығатын жылуды жібермейді, яғни ол планетағы жылу балансын реттеп отырушы да.Судың жылуға төзімділігі жоғары болған соң, жазда гидросфера жылуды жинап қыста оны қайтарып беріп, жердің климатын жұмсартып отырады.

Судың ең негізгі қасиеті  ол тіршілік ортасы  және барлық организмдердің тіршілігіне қажетті оттектің көзі. Негізінде биосфераның барлық органикалық зат тектері фотоцинтез процесінің нәтижесіндн түзіледі,ал бұл процестің жүруіне күн энергиясы және көмір қышқыл газымен  қатар, су міндетті түрде қажет.Біздің планетадағы бүкіл тіршілік осы фотоцинтез процесінде бөлінетін оттекке тікелей байланысты.Ауадағы оттектің 60%-тін түзіп, жаңартып отыратын мұхит пен теңіз суларындағы өсімдіктер.Мұхит суы өсімдіктермен қатар,көптеген әртүрлі микроорганизмдермен, тірі жәндіктердің өмір сүру ортасы.Барлық мұхитпен теңіз суларының беткі аймағында (80м-ге дейін) жайғасқан ағзалар 3 топқа: планктон,нектон және бентос деп бөлінеді.

Планктонға өздігінен қозғала алмайтын, тек су ағынымен қозғалыста болатын өсімдіктер (фитопланктон) мен тірі ағзалар (зоопланктон). Екінші топқа су ішінде өздігінен қозғалатын ағзалар (балықтар,кальмарлар,   т.б.) жатады, оларды нектондар деп атайды.Бентосқа тек қана су түбінде жорғалайтын жәндіктерді көп клеткалы балдырларды жатқызады. Осы организмдердің көбісі судың өздігінен тазалануына зор үлес қосып отырады.

Су ең жақсы ерткіш, осыған байланысты барлық өнеркәсіптерде, ауыл шаруашылығында, үй-жай,тағы басқа шаруашылықтарда кеңінен қолданылады.Ол айырбасталмайтын, сарқылмайтын табиғат ресурсы.

Біздің планетамыздың барлық халқы бір тәулік ішінде 7000млрд литр су ішеді екен.Орта есеппен бір адамға шаққанда тәулігіне жұмсалатын судың көлемі 200-400л, оның ішінде 2-10л суды таза күйінде немесе тағаммен пайдаланады.Мәскеу қаласының әр тұрғыны тәулігіне келетін судың мөлшері 400л болса, Санкт-Петербургтыкіне-300л үстінде, Лондонда әр адамға тәулігіне 170л, Парижде-160л, Брюсселде-85л, Алматыда-200-300 дей литр.Ал ірі қара тіршілігіне  тәулігіне 40л бір қойға 10л-дей су жұмсалады.

Бір тонна өндіріс өнімін алуға жұмсалатын су мөлшері болат пен шойын-250,мыс немесе басқа да түсті металдар-500,цемент-4500, целлюлоза-1500,қағаз-900,синтетикалық талшық 500-600, каучук-2000-3000, пластмасса—500-1000, күкірт қышқылы 25-80, азот қышқылы-80-180.Сонымен қатар көп көлемде таза сулар  өндірістен шығатын ақаба суларды сұйылтуғуда қолданылып отыр.Небәрі 10г мұнай өнімі 80л суды әп-сәтте адамға, өсімдікке, жануарларға жарамсыз етеді.

Бакылау сұрақтары:

- Судың негізгі қасиеттерін ата?

- Тікелей классифкация дегеніміз не?

- Кері стратификация дегенімізі не?

Дәріс 2.  Судың тұрмыс, ауыл шаруашылығы, өндіріс салаларында қолдануы

Жоспар

- Әр адамның тұрмыста күнделікте қолданылатын су мөлшері.

- Ондіріс орындары бар калалардағы акаба сулардың түзілу жолдары.

- Теңіз организмдерінің бойындағы химиялық  элементерінің концентрациясы.

Өндірісте қолданылатын суларды - суытатын, технологиялық және энергетикалык деп бөледі.

Химиялық көрсеткіштерге  судың - Рн-ы, тотығу қабілеті, газдардың ерігіштігі, құрғақ қалдығы, кермектілігі, сілтілігі,қышқылдығы,микроэлементтердің бар жоқтығы, әр турлә тұздардың болуы т.б.жатады. судағы әр турлә органикалық заттардың мөлшерін анықтаудың қиыншылығығына байланысты,олардың мөлшерінің оттегімен тотығуына жалпылама баға беру арқылы анықтайды.

Суда бар органикалық заттарды химиялық тотықтыру үшін қажетті оттегінің мөлшерін оттегінің химиялық қажеттілігі (ОХҚ) деп айтады. ОХҚ мөлшері, суда бар органикалық заттардың мәнін басқа тұрғыдан көрсете алады.

Судың органикалық заттармен ластануының екінші қосымша көрсеткіші ол оттегінің биохимиялық қажеттілігі (ОБҚ). Бул оттегінің (мг\л) органикалық заттарды биохимиялық ыдырауға белгілі бір уақыт аралығында (1,2,5,20 тәулік) қажетті мөлшері. Мысалы, ОБҚ бул бес тәулік ішіндегі оттегнінің биологиялық қажеттілігі.

Еріген оттегі, судың тазалық дәрежесін көрсетеді: суда неғурлым оттегінің мөлшері аз болса, ол соғурлым органикалық заттармен ластанған. Өзен және көл суларындағы оттегінің мөлшері, судың өздігінен тазаланауында шешуші роль атқарады. Егер ОХҚ 20 мг/л О2 л, ал ОБҚ 2 мг/  О2/л болса, мұндай сулар, таза деп есептелінеді.

Судың ластануының көрсеткішіне, судағы құрамында азот бар органикалық заттардың мөлшері де жатады. Бұл қосылыстардың көп болуы, табиғи суларда балдырлардың өсіп кетуіне мүмкіншілік тұғызады.

Биологиялық көрсеткіштердің бірі-коли-индекс, бұл-бір литр судағы ішек таяқшаларының саны. Табиғи сулар, бактериалды ластану дәрежесі бойынша бес турге бөлінеді:өте ластанған- коли-индексі 1000 көп, ластанған-1000 көп, аздап ластанған-100 көп, қанағаттанарлық 10-көп, жақсы-3 аз.

Судың сапасына қойылатын талаптар

Қолданылатын судың иісі және дәмі 0-2 балдан аспауы керек. Егер бұған сәйкес келмссе, ол суларды белгілі = тәсілдермен тазарту қажет. (5.1 кесте)

Cудың дәмін және иісін анықтау және оны бағалау шкаласы

| Судың дәмінің және иісінің сезілу деңғейі | Судың дәмінің және иісінің деңгейін анықтау жолдары | Судың дәміне сай келетін «бал» мөлшері |
| --- | --- | --- |
| Байқалмайды | Лабораториялық әдіс арқылы да сезілмейді | 0 |
| Өте әлсіз байқалады | Тек лабораториялық жолдармен анықталады | 1 |
| Аздап байқалады | Егер назар аударса байқалады | 2 |
| Байқалады | Барлық уақытта оңай сезіліп тұрады | 3 |
| Бірден байқалады | Су ішуге жарамайды | 4 |
| Өте кушті байқалады | Су үшу мумкін емес | 5 |

Судың сапасы- зиянды заттардың, зияны жоқ жоғары концентрациясымен (ЗЖЖК) сипатталады.ЗЖЖК ол ұзақ уақыт ішінде күнделікті қолданғанда судың судың құрамындағы химиялық заттардың (немесе қосылыстардың), ешқандай ауру немесе денсаулықтың аутқуын тудырмайтын мөлшері.

Судың құрамындағы улы заттардың мөлшері шектеулі болуы тиіс. Зиянды заттардың зияны жоқ жоғарыконцентрациясының ауыз су үшін мөлшері келесі кестеде көрсетілген.

Судағы кейбір қоспалардың мөлшері шамадан артық болса, адамдар оларды- иісі,дәмі және түсі арқылы сезе бастайды. Әдетте ауыз су -таза болуы қажет. Құрамында әрдайым болатын басқа заттардың бір литр судағы мөлшері төменде келтірілген шамалардан аспаса, ішуге жарайтын су деп есептелінеді:

- Судың қышқылдығы, рН 6-9

- Жалпы кермектілігі, мг экв/л ө -7

- Сульфаттар, мг/л – 500

- Хлоридттер, мг/л – 350

- Кепкен калдыктар6 мг/л – 1000

- Темір, мг/л- 0,3

- Мыс, мг/л -1

- Мырыш, мг/л – 5

- Марганец, мг/л -0,1

Қолданылған судың иісі және дәмі болмауы тиіс. Судың иісін және дәмін 0-5 «бал» аралығындағы көрстекіштер арқылы бағалап жүр.

Ішетін судағы химиялық элементтердің зияны жоқ жоғары концентрациясының (ЗЖЖҚ) мөлшері, мг/л

| Элементтер | Санитарлық ереже бойынша | Дуниежузілік денсаулық сақтау ұжымының талабы бойынша |
| --- | --- | --- |
| Минералдануы | 1000 | 1000 |
| рН | 6-9 |  |
| Жалпы кермектілігі, ммоль/л | 7 |  |
| Сілтілігі НСО3 ммоль/л |  |  |
| Хлоридттер | 350 | 250 |
| Сульфаттар | 500 | 250 |
| Кальций |  |  |
| Магний |  |  |
| Натрий |  | 200 |
| Нитраттар | 45 | 50 |
| Нитриттер | 3 | 3 |
| Аммоний |  | 1,5 |
| Алюминий | 0,5 | 0,2 |
| Барий | 0,1 | 0,7 |
| Берилий | 0,0002 |  |
| Бор | 0,5 | 1,5 |
| Темір | 0,3 | 0,3 |
| Кадмий | 0,001 | 0,003 |
| Марганец | 0,1 | 0,5 |
| Мыс | 1 | 1 |
| Молибден | 0,25 | 0,07 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,01 |
| Никель | 0,1 | 0,02 |
| Сынап | 0,0005 | 0,001 |
| Қорғасын | 0,03 | 0,01 |
| Селен | 0,01 | 0,01 |
| Куміс | 0,05 |  |
| Стронций | 7 |  |
| Сурьма | 0,5 | 0,005 |
| Фтор | 1,2-1,5 | 1,5 |
| Хром | 0,05 | 0,05 |
| Мырыш | 5 | 3 |

Бақылау сұрақтары:

- Судың сапасына қойылатын талаптар

- Ішетін судағы химиялық элементтердің зияны жоқ жоғары концентрациясының (ЗЖЖҚ) мөлшері, мг/л

- Органолептикалық немесе сезімталдық көрсеткіштср

- Химиялық және биологиялық көрсеткіштер

- Өндірісте қолданылатын сулар

Дәріс 3.  Судың қолдану саласына байланысты классификациялау

Жоспар:

1. Судың сапасына қойылатын талаптар

2. Судың дәмінің және иісінің деңгейін анықтау жолдары

Адамның негізгі қажеттерінің бірі – таза және қауіпсіз су. Барлық адамзат үшін таза судың жетіспеуі 20 % құрайды. Судың сапасы дегеніміз – шаруашылық, мәдени-тұрмыстық, балық шаруашылығы және техникалық қажеттілікті анықтайтын судың құрамы мен қасиетінің сипаттамасы. Ауыз су эпидемиологиялық тұрғыдан және химиялық құрамы бойынша қауіпсіз қасиеттері жағынан қолайлы болуы керек. ҚР судың сапасы 2.1.4.559-96 МеМСТ сай болуы керек. Судың сапасының физикалық көрсеткіштері: температура, лайлылығы, концентрациясы және тағы басқалары. Судың биологиялық көрсеткіштерінің бірі – коли-индекс, бұл 1 литр судың көлеміндегі ішек таяқшаларының саны. Бұл көрсеткіш бойынша табиғи сулар бес түрге бөлінеді: өте ластанған – коли-индексі 10000 – нан көп, ластанған – 1000-нан көп, аз ластанған – 100-ден көп, қанағаттанарлық – 10-нан көп, жақсы – 3-тен аз. Тағы бір көрсеткіші – коли-титр: бір ішек таяқшасы болатын судың миллилитрмен өлшенген көлемі – 300 мл кем болмауы керек. Химиялық көрсеткіштері бойынша ауызсуға қойылатын талап 7.4-кестесінде көрсетілген. 7.4-кесте. Ауыз су құрамының сипаттамасы рН – 6,0-9,0                                                         хлоридтер, мгл 350 дейін Кермектілігі, ммольл – 7,0                                Zn 5-ке дейін Fe, мгл 0,3-ке дейін                                           Al, мгл 0,5-ке  дейін K, ммольл 7-ге дейін                                         Be, мгл 0,0007-ге дейін Mn, мгл 0,7-ге дейін                                          Mo, мгл  0,25-ке дейін Cu2, мгл-1,0-ге дейін                                         As, мгл 0,05-ке дейін SO4, мгл 500-ге дейін                                        нитраттар, мгл 45-ке дейін Pb, мгл 0,3-ке дейін                                           Sr, мгл  7-ге дейін Құрамында әрдайым болатын заттардың 1 л судағы мөлшері 7.4-кестесінде келтірілген шамадан асапаса, су ішуге жарамды деп есептеледі. Судағы әр түрлі органикалық заттардың мөлщерін анықтау қиын болғандықтан, олардың мөлшерін оттегімен тотығуына баға беру арқылы анықтайды. Судағы органикалық заттарды химиялық тотықтыру үшін қажетті оттегінің мөлшерін оттегінің химиялық қажеттілігі (ОХҚ) деп атайды. Суда органикалық ластаушылардың бар-жоғы екінші көрсеткіш – оттегінің биохимиялық қажеттілігімен (ОБҚ) сипатталады. Бұл оттегінің (мг/л) органикалық заттарды биохимиялық ыдырауға белгілі бір уақыт аралығында (1,2,5,20 тәулік) қажетті мөлшері. Мысалы  ОБҚ2 – бұл екі тәулік ішіндегі оттегінің биологиялық қажеттілігі. Судың санитарлық тәртібі ең алдымен ондағы еріген оттегінің мөлшерімен сипатталады. Жылдың кез келген мерзімінде оның мөлшері 1л суда  4 мг болуы керек. Балықтың құнды тұқымдарын сақтап және ұдайы өндіру үшін  1л судағы мөлшері  6мг төмен болмауы керек. Судың сапасын бағалау межесін 7.5 — кестесінен көруге болады. Сонда судың иісі мен дәмін  0-5 балл аралығында бағалауға болады. Ішуге жарайтын судың иісі мен дәмі  баллдан аспауы керек, ал ол мөлшерден асып кетсе, су тазалауды қажет етеді. 7.5-кесте Судың дәмін, иісін анықтау және оны бағалау межесі Судың дәмінің және иісінің сезілу деңгейі Судың дәмінің және иісінің деңгейін анықтау жолдары Судың дәміне сай келетін «ұпай» саны

Байқалмайды

Зертханалық әдіс арқылы да сезілмейді

0

Өте әлсіз Тек зертханалық жолмен 1

байқалады анықталады Аздап байқалады Егер назар аударса байқалады 2 Байқалады Барлық уақытта оңай сезіледі 3 Бірден байқалады Су ішуге жарамайды 4 Өте күшті байқалады Суды ішуге мүмкін емес 5 Ауызсуға қойылатын талаптардың бірі — судың ластану индексі. Бұл деректер 7.6 –кестесіне жинақталған. 7.6 –кесте Судың ластану индексінің сипаттамасы (СЛИ) С апа класы Жерүсті сулары сапасының сипаттамасы СЛИ шамасы 1 2 3 4 5 6 7 өте таза таза мөлшерлі ластанған ластанған лас өте лас төтенше лас < 0,3 0,3 тен 1,0 ге дейін 1,0 ден 2,5 ке дейін 2,5 нан 4,0 ке дейін 4,0 тен 6,0 ға дейін 6,0 дан 10,0 ға дейін >10,0   Қалдық суларды тазалауда ауыр жағдай Өскеменде, Қарағандыда, Павлодарда және Петропавлда. Қазақстан Республикасы халық шаруашылығы дамуы, әрине, су қажетінің артуына әкелңп соғады, бұл жағдайда үлкен көмекті жерасты суларынан күтуге болады. Жерасты суларының елеулі қорлары Алматы, Жамбыл, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Суды ішуге жарамды  егу үшін жүргізетін үрдістер Суды жарамды ету үшін жүргізетін негізгі үрдістер мыналар: 1)    судағы ірі дисперсті заттарды реагенттік өңдеумен қатар тұндыру және сүзу; 2)    судағы еріген газдардан құтылу (дегазация); 3)    жағымсыз иісі мен дәмінен арылу (дезодарация); 4)    суды жұмсарту және тұзсыздандыру; 5)    патогенді микроағзалардан арылу (суды хлорлау, йодтау, озондау). Осы уақытқа дейін суды хлорлау арқылы тазалайды, бұл әдіс халықтың денсаулығына нұқсан келтіруде. Қазір Батыс Еуропада және АҚШ та суды озондайды немесе ультракүлгін сәулелермен өңдейді, ал біздің ел және ТМД мемлекеттері оңай экологиялық жақсы жағдайға әлі қол жеткізе алмай жаты.

Бақылау сұрақтары:

- Судың сапасына қойылатын талаптар

- Ішетін судағы химиялық элементтердің зияны жоқ жоғары концентрациясының (ЗЖЖҚ) мөлшері, мг/л

- Органолептикалық немесе сезімталдық көрсеткіштср

Дәріс  4.   Сумен қамтамасыз ету

Жоспар:

- Қажетті су алатын орындар.

- Насос станциялары.

- Су тазалайтын станция.

- Таза су қоймалар.

- Суды қалаға жеткізу насостары

Сарқынды сулардың (СС) тұнбаларын зарарсыздандыруға әр түрлі әдістермен қол жеткізіледі:

- термикалық – ысыту, кептіру, жағу;

- химиялық –химиялық реагенттермен өңдеу;

- биотермикалық –компостирлеу;

- биологиялық –микроорганизмдерді жердің қарапайымдарымен, уақ саңырауқұлақтарымен, өсімдіктермен жою;

- физикалық әсер етуі –радиация, жиілілігі жоғары тоқтар, ультрадыбыстық ауытқулар, ультракүлгін сәулелеу және өзгелер.

Көптеген жағдайларда тұнбаларды зарарсыздандыру міндетіт өңдеудің негізгі процестерінде, мысалы термофильді тұрақтандыру, жылумен өңдеу, термокептіру және жағу кезінде шешіледі. Дербес ретінде ол одан әрі пайдаланған жағдайда қойылады, мысалы ауыл шаруашылығында органикалық тыңайтқыш ретінде қойылады. Осы мақсаттар үшін тұнбаларды зарарсыздандырудың термикалық және химиялық әдістері көбірек қолданылып келеді.

Қалалық СС құрғатылған тұнбаларын термикалық зарарсыздандыруды жүзеге асыратындар:

а) зауыт (шығарушы фирма) әзірлеген және жабдыққа арналған техникалық құжатта көрсетілген нұсқаулықтарға сәйкес пайдаланылатын термикалық кептіру және жағу қондырғыларында;

б) компостирлеу алаңдарында штабелдегі тұнбаның 60-65 оC температурасы кезінде (гельминттердің, патогенді бактериялардың и қарапайым цисттердің жұмыртқаларын жоюмен);

в) дегельминтизация камераларында шығарушы зауыттың нұсқаулықтарына сәйкес пайдаланылатын тұнбаны 60 оC төмен емес температураға дейін қыздыра отырып.

Дегельминтизация камераларын пайдаланған кезде мынау қажет:

а) тұнбаны берудің белгіленген режимін, температураны және тұнбаны қыздыру ұзақтылығын сақтау;

б) негізгі және қосалқы жабдықтың, желдету, сору және жабдықты ластанған ауадан тазарту жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуін қадағалау;

в) бақылау-өлшеу құралдарының көрсеткіштерін және автоматизация құралдарының жұмысын қадағалау;

г) өңделген тұнбаның мөлшерін, электр энергиясы мен газдың (дегельминтизация камералары үшін) шығынын ескеру;

д) кектің ылғалдылығын және онда гельминт жұмыртқаларының болуын бақылау;

е) электр жабдығын пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтау.

Аммиакты немесе тиазонды қолдана отырып, сарқынды сулардың құрғатылған тұнбаларын химиялық зарарсыздандыру кейіннен зарарсыздандырылған тұнбаларды тыңайтқыштар ретінде пайдаланумен жүзеге асырылады. Қондырғыларды химиялық зарарсыздандыру үшін пайдалануды осы қондырғыларды шығаратын кәсіпорындардың бекітілген жобалары мен нұсқаулықтарын көрсете отырып, оларға сәйкес жүзеге асырады. Тұнбаларды компостирлеу алаңдары алдын ала құрғатылған тұнбаның органикалық заттарының толтырғышпен қоспада аэробті термофильді ыдырауын алынған компостты немесе оның құрамдас бөліктерін тыңайтқыш ретінде кейіннен қолдану үшін қамтамасыз етеді. Толтырғыш ретінде қатты тұрмыстық қалдықтарды, торфті, жоңқаларды, жапырақтарды, сабанды және өзгені немесе дайын компостты пайдаланады. Қатты жабыны бар үйінді алаңға тұнба мен толтырғышты 0,25-0,5 м қабатпен төсейді, толтырғыш қабаттан дайындау үшін механизациялау құралдары пайдаланылады.

Тұнбаны компостирлеу алаңдарын пайдаланған кезде мыналар қажет:

а) белгіленген нысанның штабелдерін қалыптастыру;

б) белгіленген уақыт аралығында қоспаны араластыру;

в) қоспаның температурасын және ылғалдылығын, гельминт жұмыртқаларының және ішек таяқшалары тобының бактерияларын бақылау;

г) жылдың суық мезгілінде штабелдерді толтырғыштың қабатымен жылыту;

д) штабелдерді мәжбүрлі аэрациялау кезінде ауа үрлегіштер мен ауаны тарату жүйелерінің жұмысын қадағалау;

е) компостирлеу процесінің ұзақтылығын және белгіленген көрсеткіштер бойынша алынған компосттың сапасын бақылау.

Тұнбаларды термикалық кептіру (жағу) үшін қондырғылар механикалық құрғатылған тұнбадан белгіленген ылғалдылығында зарарсыздандырылған үгітілетін материалды алуды қамтамасыз етуге тиіс.  Тұнбаларды термикалық кептіру әр түрлі үлгідегі  кептіргіштерде жүзеге асырады: барабанды, вакуум-гребокты, қарама-қарсы газ ағындарымен және басқа. Тұнбаларды жағу үшін тұнбаның сұйытылған қайнаған қабатымен бірге баранбанды айналатын пештер, көп оттық пештер пайдаланылады. Кептіргіштер мен пештерді пайдалануды жабдықты шығаратын зауыттардың нұсқаулықтарына сәйкес немесе осы жабдықтың тәжірибелі-өнеркәсіптік үлгілерін жасаған ұйымдардың нұсқаулары бойынша жүзеге асырады.

Кептіргіштер мен пештерді пайдаланған кезде:

а) белгіленген регламентке сәйкес процесс параметрлеріне қажетті түзету жүргізе отырып, негізгі және қосалқы жабдықтың жұмысын бақылау;

б) құрғатылған және кептірілген (жағылған) тұнбаның, отынның, ретурдың, сығылған ауаның, будың, электр энергиясының шығыстарына бақылау жүргізу және есепке алу;

в) жанатын және қайтпалы газдардың көлемін белгіленген шектерде сақтай отырып, олардың температурасын бақылау;

г)  тұнбаның, отынның, ретурдың және ауаның белгіленген мөлшерін кептіргішке (пешке) жіберуін, сондай-ақ кептірілген тұнбаны (күлдерді) уақытында бұруын бақылау;

д) жіберілетін және кептірілген тұнбаның ылғалдылығын кезеңдік бақылау;

е) негізгі және қосалқы жабдықтың топтары мен тетіктерін, КИП және механизациялау мен  автоматизациялау құралдарын жарамды жай-күйінде сақтау;

ж) зиянды газдармен шаңдардың шығарылу орындарынан бастап, сондай-ақ атмосфераға шығарындыларды (циклондар, скруббертер, сүзгілер және басқа) тазарту үшін жабдықтан бастап жалпы алмасу желдеткіштерінің, ауаны сору жүйелерінің жұмысын бақылау;

з) атмосфераға шығарылатын газ-ауа қоспасының құрамын бақылау;

и) тұнбаны термикалық кептіру (жағу) цехы үй-жайларының тиісті жай-күйін бақылау қажет.

Бақылау сұрақтары

1. Дегельминтизация камераларын пайдаланған кезде не қажет?

2.Тұнбаларды термикалық кептіру қалай жүргізіледі?

3.Кептіргіштер мен пештерді қалай пайдаланады?

Дәріс 5.  Суды алдын-ала тазарту

Жоспар:

1.Суды коагуляциялау және түссіздендіру.

2.Коагулянтар және флокулянттар.

3.Электрохимиялық коагуляция әдісі.

4.Судың тазалау процесі.

Су, көпшілік жағдайларда, жылу алмасу аппараттарында - сұйық және газ тәріздес заттарды суыту үшін қолданылады. Бұл кезде су ластанбайды, бірақ жылиды. Әдеттегі кейбір мәліметтерге сүйенсек, бүкіл химия өндірісінде суыту системасында пайдаланып жатқан судың жалпы мөлшері жылына - 20 млрд/м3 екен;

Технологиялық сулар, еріткіш және су ортасы ретінде өндіріс заттарын жууда реагенттермен бір реакцияга қатысу мақсатында қолданылады. Технологиялық сулар ластанып, тазартуды кажет етсді.

Энергетикалық су, пар алу үшін және қондырғыларды, ғимараттарды жылыту үшін қолданылады.

Табиғи және шайынды сулар, өздерінің көрсеткіштеріне байланысты мынадай топтарға бодінеді: органолептикалық, физикалық, химиялық және бактерологиялық

5.1- сурет. Судың қолданылуына байланысты классификациясы

Органолептикалық немесе сезімталдық көрсеткіштср -адамнның сезімталдық мүшелері арқылы анықталады, оларға судың иісі, дәмі, мөлдірлігі, лайлылығы, түсі және температурасы жатады, Бұл көрсеткіштің кейбіреулері физикалыққа да жатады. Бірақ та адамның сезімталдығы, кейбір жағдайларда, аспаптардан да толық және судың сапасын жедел анықтауға мүмкіншілік береді. Бірқатар заттарды, мысалы құрамында мұнай-газ заттардың күкіртсутекті және басқаларды, адамның сезімталдыгы, олардың адамның денсаулығына қауіпті мөлшерінен аз концентрацияларынан байқай алады. Адамның сезімталдығы химиялық анализді қажет етпейді.

Cудың сапасының физикалық көрсеткіштеріне температура, лайлығы, концентрациясы, тустілігі, және т.б. жатады.

Республика тұрғындарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету – бүгінгі таңдағы ең маңызды міндеттердің бірі. Таза су мәселесі – жалғыз Қазақстанға ғана тән емес. Жаһандану дәуіріндегі жер шарындағы басты күрделіліктердің бірі – осы, тіпті таза суды былай қойғанда, су жетіспеушілігі де белең алуда. Соңғы онжылдықтардағы жер шарындағы су ресурстарының жағдайы бүкіл әлемде алаңдаушылық туғызуда. Мұның өзі және де негізсіз емес сияқты. Өйткені, адамдар саны, өндіріс орындары көбейген  сайын суды пайдалануға деген сұраныс мөлшері де өсе түсуде. Дегенмен тұщы су қоры көлемі шектеліп, өзендер мен су кешендерінің тазалығы сақталмай,  уақыт өткен сайын ластана түсуде. Соның салдарынан тіршілік нәрі – су өте қымбатқа түсіп, пайдалануға жарамсыз болып, қатер төндіруде.

Қазақстандағы жер үсті су қоры жылына орташа есеппен алғанда 539 текше километр, оның ішінде 190 текше километр өзендер мен көлдерде жинақталған. Орталық Азияның көптеген елдері сияқты Қазақстан үшін де су ресурстары әлеуметтік-экономикалық даму тұрақтылығын айқындайды. Жер асты суларына өте бай Қазақстан тұрғындарды сумен қамтамасыз ету жағынан ТМД елдері арасында ең соңғы орында. Бүгінгі таңда қазақстандықтардың 39 пайызы ғана тұрақты түрде сапалы ауыз суды пайдаланады. Мұның өзі негізінен салынғанына 20-30 жыл өткен республикадағы сумен қамтамасыз ету жүйесінің техникалық жағдайының нашарлауына байланысты. Сумен қамтамасыздандырудың орталықтандырылған жүйесімен республикадағы 86 қаланың, 176 кенттің арасында 81 қала және 139 кент қана қамтылған.

Дәріс 6.  Ион алмасу әдісімен суды өңдеу

Жоспар

1.Ион алмасу технологиясы.

2.Иониттер құрылымы. Иониттерді алу тәсілі.

3.Ионның көлем элементтерінің құрылымы.

4.Суды түссіздендіру үшін қолданылатын тотықтарғыштар.

Жер планетасындағы судың жалпы мөлшері - 1386 млн.км. Бұл судың 96,5 % Әлемдік мұхитқа тиесілі.(13 кесте)

Мұхиттардың орташа тереңдігі 3704 м ал ең тереңі - 11034 м. Жер қойнауының жоғарғы бөлігінде түрлі тереңдікте жер асты суының қоры бар. Тұщы сулар әдетте, 150-200 м тереңдікте орналасады да, тереңдеген сайын тұздана береді.

Жер астындағы тұщы сулардың көлемі жер бетілік тұщы су көлемінен 100 есе көп. Су табиғатта 3 түрлі агрегат күйде (қатты, сұйық, газ) кездеседі.

Қазіргі кезде адамзат қоғамында бір жылда тұщы судың 3000 км шамасындайы жұмсалады. Суды ең көп пайдаланатын ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығында пайдаланылған судың төрттен үш бөлігі қайтарылмайды. Мысалы, 1 тонна бидай өсіру үшін барлық вегетациялық кезеңінде 1500 тонна, 1 тонна күрішке  - 7000 тонна, мақтаға 10 000 тонна су жұмсалады.

Табиғи суларда олардың өздігінен тазару құбылысы жүреді. Бірақ бұл процесс өте жай жүреді. Өндірістік-тұрмыстық қалдықтар мөлшері салыстырмалы аз болған кезде өзендерде өздігінен тазару құбылысты жеткілікті дәрежеде жүрген болар еді. Бірақ, өкінішке орай, қазіргі таңда ғылыми - техникалық реалюцияның қарқынды дамуынан судың ластану деңгейінің  қарқынды өте жоғарылап отыр. Сол себептен, ағызынды суларды тазарту және оларды қайтадан пайдалану қажеттілігі туындап отыр.

Ағызынды суларды оларды ластаушы заттардан тазарту күрделі процесс. Олар - механикалық, физико-химиялық және биологиялықболып бөлінеді.  Бұл әдістердің әрқайсысын таңдап алу ағызынды судың ластану сипаты мен ондағы қоспалардың зияндылығына байланысты.

Суды тазартудың механикалық әдісі бойынша суды тұндыру және сүзу арқылы ондағы механикалық қоспалардан тазартады. Көлемі түрлі бөлшектер мөлшеріне қарай әр түрлі конструкциялы торлармен, су бетілік қоспалар - май, смола, мұнай ұстағыштар арқылы сүзіледі.

Физико - химиялық әдісте ағызынды сулардан еріген органикалық емес қосылыстар бөлініп, органикалық заттар ыдыратылады. Көбінесе әлектролиз қолданылады. Әлектролиз кезінде ағызынды сулардағы органикалық заттар ыдырап, метеллдар, қышқылдар мен басқа да органикалық емес қосылыстар бөлініп алынады. Электролиттік тазарту электролизер деп аталатын арнаулы қондырғыларда жүзеге асырылады. Ағызынды суларды электролиз арқылы тазарту әсіресе, қорғасын, мыс өнеркәсіптері мен бояғыш заттар өндіріс орындарында тиімді.

Суды тазартудың биологиялық әдісі сулардың биохимиялық және физиологиялық өздігінен тазару құбылыстарының заңдылықтарына негізделген. Ағызынды суларды тазартудың биологиялық қондырғыларының бірнеше типтері бар: биофильтрлер, биологиялық тоғандар мен аэротенклер, метантэнклер.

Аэротенклерге активті ил - микроскопиялық өсімдіктер мен жануарлар өсіріп, үстінен ағызынды сумен толтырады да, ағызынды суларды төменгі жағынан қатты ауа ағынымен үрлейді. Оттектің (ауамен үрлегенде) және органикалық заттардың көп мөлшерінде (ағызынды судағы) активті илде бактериялар мен микрофауна қарқынды өсіп, көбейіп, бактериялар бір-біріне жабысып, кесектеліп, органикалық ластаушыларды жай минералдық заттарға дейін ыдырататын ферменттер бөле бастайды. Органикалық заттардың минералдану процесі жүреді. Органикалық заттардың мол қорымен қоректенген бактериялар активті көбейе бастап, массалары ұлғайа түседі. Бактериялардың кесектелген массалары біртіндеп судың түбіне шөгіп, ал су тазару береді. Тұнған таза суды бөліп алып, ал активті илдің суды тазарту функциясы әрі қарай жалғаса береді.

Ағызынды суды тазартудың химиялық әдістерінің ең көп қолданылатын түрі нейтралдау. Өнеркәсіп орындарының ағызынды сулардың көпшілігінің құрамында күкірт қышқылы, тұз және азот қышқылдары көп кездеседі. Осы қышқылдар болатын суларды нейтралдау үшін магнезит, доломит, ізбестастар қолданылады. Әдетте химиялық тазартудан соң биологиялық тазарту жүзеге асады.

Ағызынды суларды тазартуға жұмсалатын шығын орындарының жалпы сметалық құнының 10-15%, кейде 20-25 % құрайды. Ағызынды суларды тазарту қондырғыларының өте қымбатқа түсуі, сол сияқты көбінесе тек қана тазарту қондырғылары арқылы үздіксіз даму үстіндегі өндіріс орындарының зиянды әсерінен биосфераны қорғау проблемасын шешу мүмкін еместігі су көздерін ластанудан қорғаудың неғұрлым тиімді жолдарын іздестіруді қажет етіп отыр.

Суды ластаушылардан бөлу үш этап арқылы жүзеге асырылады.

Бірінші реттік тазарту. Ағызынды сулар ірі қатты қалдықтардан тұндыру арқылы тазартыады.

Екінші реттік тазарту. еріген органикалық заттарды бөлу. Ағызынды суларды биохимиялық тазарту әдісінде кейбір микроорганизмдер судағы еріген органикалық заттармен қоректеніп, өсіп, дамып, көбейеді. Осылайша, ағызынды сулар органикалық заттардан тазарады.

Екінші реттік тазартудың келесі бір көп таралған әдісі тамшылы биофильтрлер арқылы тазарту. Бұл әдісте судағы тек қана жүзінді органикалық қосылыстар емес, еріген қосылыстар да бөлінеді. Тамшылы биофильтрлер арқылы 80-85 % еріген органикалық заттар тазарады.

Бірінші және екінші реттік тазарту арқылы ағызынды сулардан 90 % органикалық ластаушыларды бөлуге болады.

Үшінші реттік тазарту: Үшінші реттік тазартудың негізгі мақсаты - ағызынды судың құрамындағы азот және фосфор қосылыстарын бөлу. Осы элементтердің қосылыстары суда балдырлардың қарқынды өсіп, дамуына себеп болады. Үшінші реттік тазартуда ластаушыларды химиялық реагенттермен тұнбаға түсіру арқылы суды тазартады.    Тазартудың осы үш этапынан кейін суды ондағы қалған бактериялар мен вирустардан тазарту үшін хлорлап, жер бетілік суларға ағызады.

Суды ластанудан қорғауда оның санитарлық - гигиеналық жағдайы аса маңызды роль атқарады. Халықтың пайдаланатын ауыз суы таза, зиянды қоспасыз болуы керек. Сондықтан су көздерінің биологиялық, химиялық және бактериологиялық жағдайы үнемі бақылауда болады.

Бакылау сұрақтары:

- Механикалық және физико химиялық ластану дегеніміз не?

- Бірінші, екінші және үшінші реттік ластану?

- Аэротенктер дегеніміз не және активті ил?

Дәріс 7. Суды тазартудың мембраналық әдістері

Жоспар

- рН көрсеткішінің өзгеруіне байланысты ақаба суларды тазалау дәрежесін есептеу

- Ақаба суларды тазалау қажеттілігін есептеу

Ақаба суды қалқыма заттектерден тазалау қажеттілігі маңызды

рН көрсеткішінің өзгеруіне байланысты ақаба суларды тазалау дәрежесін есептеу. Мәдени-үй-жай шаруашылығына қолдануға бағытталған су қоймалары суының құрамы  мен   қасиеті жалпы талапқа сай болуға тиіс, яғни рН мәні 6,5-8,5 аралығынан ауытқымау қажет.

Ақаба суларды тазалау қажеттілігін есептеуге мысал. Жобаланған  кәсіпорынның  ақаба суын  орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз суды қамтамасыз етуге қолданылатын ел орналасқан жерден өтетін өзенге тастау ұйғарылған.

1.Қалқыма заттектердің мөлшері-60 мг/л

2. Құрғақ қалдықпен анықталған минералдық құрамы-360мг/л

Оның ішінде хлоридтер-220мг/л

Сульфаттар                     -110мг/л

3.Оттекке биохимиялық қежеттілігі (ОБҚ)-80мг/л

4.Қорғасын -2,0мг/л

5.Бензол -1,5мг/л

6.Нитрохлорбензол-0,3мг/л

Ақаба судың құрғақ қалдық арқылы анықталған минералдық құрамы,сонымен қатар хлоридтер мен сулъфаттардың көлемірауалы мөлшерден аспайды,сондықтан ШРШ нақтылы құрамды пайдаланып,формула (1) арқылы белгілейді.

Минералды заттектерге құрғақ қалдық арқылы;

ШРТ=720  360=259200г/сағатына;

оның ішінде хлоридтер:

ШРТ=720  220=158400г/сағатына:

сулъфаттар үшін:

ШРТ=720  100=72000г/сағатына:

Су қолдану категориясын ескергенде,а.с оттекке биохимиялық қажеттілігі 3мг.л аспауы қажет,өнеркәсіптің а.с ОБҚ 80мг.л тең болғандықтан а.с тазалауын жақсарту керек.Осы көрсеткіш үшін

ШРТ=720  3  =2160г/сағатына.

ШРТ сақтау үшін және қорғасын,бензол,нитрохлорбензол зияндық санитарлық-токсикологиялық корсеткішпен нормаланатынын ескертіп,олардың қосындысын табады:

С/ШРК+С/ШРК+С/ШРК=2,0/0,1+1,5/0,5+0,3/0,05=29,

Бұл1-ден аспауы қажет, ал негізінде асып отыр.

Заттектердің әр қайсысына тазалау белгіленеді және а.с олардың контцентрациясының шектік шамасын:қорғасын-0,05,мг.л. бензол-0,1мг.л, нитрохлорбензол-0,015 мг.л белгілейді.

Қосынды 1-ден аспайтынына көзімізді жеткізейік

0,05/0,1+0,1/0,5+0,015/0,05=1

Анықталған мөлшер мағыналары арқылы формуламен әр ластағышқа ШРТ белгіленеді:

Қорғасынға		           ШРТ=720*0,05=35г/сағатына;

Бензолға	             ШРТ 720*0,1=72г/сағатына;

Нитрохлорбензолға                   ШРТ 720*0,015=10,8г/сағатына.

Бакылау сұрақтары:

- Мәдени-үй-жай шаруашылығына қолдануға бағытталған су қоймалары суының құрамы?

- Жобаланған  кәсіпорынның  ақаба суын  орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сулар?

Дәріс 8. Суды  жұмсартудың натрий – катионитті  әдісі

Жоспар

1. Суды Na- катиониттері  арқылы  сүзгілеу

2. Катионитті фильтрлері бар су жұмсартқыш қондырғының

3.Суды  тұзсыздандыру  және  тұщыландыру

Суды Na- катиониттері  арқылы  сүзгенде, судың жұмсаруы  төмендегі реакциялар  бойынша  іске  асады:

2[кат]Na+ Ca(HCO3)2↔[кат]2Ca + 2NaHCO3

2[кат]Na+ Mg(HClO3)2↔[кат]2Mg + 2NaHCO3

2[кат]Na+ CaSO4↔[кат]2Ca + NaSO4

2[кат]Na+ MgSO4↔[кат]2Ca + NaSO4

Мұнда, [кат] – полимерлі  ерімейтін  матрицасы

Катиониттің  алмасу  сыйымдылығы  сарқылған  соң, оның сулы жұмсарту қабілеті  тоқталады(сарқылады).

1- суретте,бір сатылы катионитті қондырғының  үлгісі көрсетілген.Су Nа – катионитті фильтр(1) арқылы, жинақталып бакке (6) түседі, одан насос (5) арқылы қолданылатын жеріне жіберіледі.Катионитті  регенерациялаудың алдында, (2) бактан келетін жуатын су арқылы қоңсытады.Регенерациялауға қажетті натрий хлориді ерітіндісі (4) бактан беріледі, онан соң катионитті (3) бактан келетін жұмсартылмаған сумен шаяды.

Сарқылған  Nа-катионитін ас тұзы ерітіндісімен регенерациялайды, бұл кезде төмендегі  реакциялар жүреді:

[кат]2Сa+ 2Na↔2[кат]Na + СaСl2

[кат]2Mg+2NaСl↔2[кат] Na + MgСl2

1-сурет.Катионитті фильтрлері бар су жұмсартқыш қондырғының схемасы

Регенерация кезінде түзілген жақсы еритін СaСl2,MgСl2 тұздары, регенерация ерітіндісімен және шаятын сумен оңай шығарылып тасталды.

Суды өте терең жұмсарту үшін, екі сатылы Nа – ионитті қондырғы қолданылады.

Суды  жұмсартудың  сутегі-натрий-катионитті  әдісі

Суды  Н –катионитті фильтр арқылы  өткізгенде, алмасу реакциясына сутегі иондары қатысады:

2[кат]Н + Ca(HCO3)2↔[кат]2Ca + CO2 + 2Н2О

2[кат]Н+ CaСl2↔[кат]2Ca + Н2SO4

2[кат]Н+ CaSO4↔[кат]2Ca + Н2SO4

2[кат]Н+ MgSO4↔[кат]2Mg + Н2SO4

Н – катиониттерді қолданғанда, фильтратта қышқылдардың түзілуіне байланысты, судың  рН-ы төмендейді.

Жоғарыда көрсетіп өттік, Nа – катиониттерін  қолданғанда судың  сілтілігі өзгермейді. Сол себептен, Н – катиониттен өткен фильтратты Nа – катиониттен өткен фильтраттарға қоса отырып, сілтілігі әр түрлі  жұмсартылған  суды  алуға болады.

Н- Nа – катионитті әдісі, параллель немесе бірінен кейін бірі және аралас түрінде қолданылады. Мысалы, Н-Nа – катиониттеу  процесі параллель жүргізілгенде, судың бір бөлігі Nа – катионит фильтрлер арқылы, ал екіншісі Н – катионитті фильтр арқылы өткізіліп, сонан соң фильтраттар араластырады.Бұл кезде мынадай реакциялар жүреді:

Н – катиониті фильтрде:

4[кат] Н + CaSО4 + Са(НСО3)2↔2[кат]2Ca + Н2SО4 +2CO2↑ + 2Н2О

Nа – катионитті фильтрде:

4[кат] Nа + CaSО4 + Са(НСО3)2↔2[кат]2Ca + Nа 2SО4 + NаНСО3

Ал фильтраттарды араластырғанда:

Н2SО4+ 2NаНСО3↔ Nа2SО4+ 2CO2↑ + 2Н2О

Н – катионитті фильтрлерді 1-1,5% күкірт қышқылы ерітіндісімен регенерациялайды.

Суды жұмсарту кезінде, оның сілтілігін төмендету үшін Nа – Сl- ионит әдістері де қолданылады.

Суды  тұзсыздандыру  және  тұщыландыру

Қазіргі күннің ең үлкен проблемаларының  бірі – тұщы су қорын көбейту. Егер – мұхит, теңіз суларынан тұщы су алу мүмкіншіліктері табылса, ол адамзатқа керекті су проблемасын шешудегі нәтижелі табыстардың бірі.Қазіргі күні жер бетінде миллиардтан көп адамзат тұщы су тапшылығын көріп отыр.Жер беті территориясының 60%-ы  судың  жоқтығынан  немесе  жетіспегендіктен  оның  қасіретін  тартуда.

Судың, құрамындағы тұздарынан құтылу процесін тұзсыздандыру және тұщыландыру  деп айтады.Тұзсыздандыру  кезінде, суда еріген тұздардың концентрацциясы  нольге  жақындайды, ал тұщылауда – олардың концентрациясы ішуге және шаруашылық қажеттеріне жарайтын мөлшерге дейін азаяды.

Суды тұзсыздандыру және тұщылау әдістерін екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа – суды 350°С-қа дейін қыздыру арқылы іске асырылатын дистилляция әдісі және төменгі температурада мұз түрінде қатыру жатады. Ең көп тараған  және көп қолданыс тауып жүргендері – дистилляция және ион алмасу әдістері.

Керекті әдісті таңдау, қолданылатын қажетті суға қойылатын талаптарға қарай және техника – экономикалық тұрғысынан аяқталады.

Судағы тұздың мөлшері 2-3 г/л  дейін болғанда, әдетте ион алмасу әдістері, 10 г/л-ден жоғары болса дистилляция,суды қатыру және кері космос,ал  2,5 – 1,5 г/л концентрация аралығында – электродиализ әдістерін қолданған тиімді.

Суды тұзсыздандыру және тұщылаудың дистилляция әдісі

Бұл әдіс, суды қайнатып буға айналдырып, кейінгісін конденсациялау арқылы іске асырылады. Суды буға айналдыру үшін, арзан энергияны қолдануға тырысады: күн сәулесінің энергиясы ,  атом энергиясы, жылу пештерінің  түтінімен бірге пайдасыз шығып кетіп жатқан энергия және т.б.

Суды дистилляциялау арнайы конструкциялы буландырғыштарда жүргізіледі. Қарапайымбір  сатылы  буландырғыш  қондырғы: қайнаған  кезде  бу  түзілетін қазаннан, жылан тәріздес буландырғыштан, бу конденсаторынан, тұзсызданған  су  жинақталатын  бактан  және  тұзсыздандырған  суды  қолдануға  жіберетін  насостан  тұрады (2 – сурет).

2 – сурет.Бір сатылы буландырғыш қондырғысының схемасы.

Су қазанда (1) қандай температурасына дейін қыздырылады.Осы кезде алғаш түзілген бу жылан тәрізді буландырғыштар (2) арқылы өтіп конденсацияланады. Конденсация кезінде су буынан бөлінген жылу негізінде екінші рет бу түзіледі, ол конденсатор  (3)  арқылы өтіп конденсатқа айналып, бакта (4) жинақталып, насос (5) арқылы қажет жеріне жіберіледі.

Қазіргі кезде қолданылып жүрген дистилляциялық қондырғыларда, бір тонна таза су алу үшін 3,5 – 4,5 кВт электр энергиясы жұмсалады.

Суды тұзсыздандырғанда және тұщылауда, ең күрделі проблемалардың бірі – қазандардың, буландырғыштардың бетінде қақтардың түзілуі. Кейінгі кезде қақ түзілмеу үшін, вакуумды буландырғыштарды қолданып жүр, бұл қондырғыда буландыру процесін 50°С және одан да төмен температураларда жүргізуге болады.Қақтар түзілмеу үшін, магниттеу және ультрадыбыстармен өңдеу әдістері қолданылып жүр.

1973 жылдары бұрынғы  Кеңес үкіметінде, сол кездегі Шевченко қаласында (қазіргі Ақтау қаласы) тез нейтралдау реакторы бар атом электростанциясы іске қосылды, оның қуаты 1500 мың кВт сағат. Осы ток энергияларын қолдана отырып, дистилляция әдісі арқылы тәулігіне 120 мың тонна тұщыланған су алынып, қала тұрмысына пайдаланылды.

Күн сәулесі жақсы түсетін және өте ыстық климатты: Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан елдерінде, күн энергиясын пайдаланатын тұщылау қондырғыларын қолданған тиімді. Парник типтес және күн сәулелерін концентрлейтін оптикалық қондырғылар белгілі. Қазіргі күндері қолданылып жүрген парник типтес қондырғының жұмыс істеу принципіне тоқталатын болсақ, ол былай: төбе жағы, күн сәулесін жақсы өткізетін материалмен, әдетте шынымен немесе мөлдір органикалық пленкалармен жабылады, ал төменгі жағы тұзды сумен толтырады (12,2 – сурет ).Тұзды  су, күн сәулесі энергиясымен буға айналып жоғары көтеріліп, күн сәулесін өткізіп, сырттағы  мұздай ауамен суып тұрған материалдың бетіне жеткен кезде конденсацияланады.Тұщыланған судың тамшылары оның бетімен шеткі арықтарға ағып отырады. Қондырғының конструкциясына және қолданылған материалдарға байланыста, Орта Азия республикаларында, тәулігіне 10 л/м2 тұщыланған су алуға болады.

Өте жылтыр алюминийден жасалған, аумағы 1м2 параболалық шағылдырғышы бар, күн энергиясын концентрлейтін қондырғы күніне 5л  тұщы су алуға мүмкіндік береді.

3 – сурет.Күн энергиясымен сулы тұзсыздандыратын қондырғының схемасы

Суды мұздату арқылы тұщы су алу, тұзды және тұщы судың қату температуралары әр түрлі болатынына негізделген. Тұзды су тұщы суға қарағанда төменгі температураларда қатады. Сондықтан, тұзды суды жайлап мұздатқанда, температура ноль градустан төмен бола бастағанда, тұщы судың мұз кристалдары түзіледі. Мұзды бөліп алып, еритін тұщы су алады.

Бақылау сұрақтары?

- Су тазалау технологиясы?

- Кульскийдің физико-химиялық талаптары?

## Дәріс 9. Суды зарарсыздандырудың химиялық әдістері

Жоспар

1. Суды хлорлау.

2. Суды озонмен тазарту.

Суды хлорлау. Суды зарарсыздандырудың химиялық әдістерінің арасында қазіргі уақытта зарарсыздандырудың ең үнемді әдісі ретінде хлорлау ең таралған әдіс болып табылады. Тәжірибеде Cl2 газ тәрізді хлор, ClO2 хлор диоксиді, сондай-ақ тұтыну орнында электролиз әдісімен алынатын хлорлы агенттер (натрий гипохлориті, кальций гипохлориті және басқа) қолданылады. Хлорлы әк және кальций гипохлориті соңғы уақытта елеусіз және судың аздаған мөлшерін (негізінен тазартылған сарқынды суларды) зарарсыздандыру үшін ғана қолданылып келеді, себебі құрамында осындай хлор бар реагенттерді қолдана отырып, зарарсыздандыру сонымен бірге тазартылатын суды әртүрлі заттармен ластануына алып келеді.

Хлор суда еріген кезде тез ыдырайтын хлор қышқылы пайда болады

Cl2 + H2 HOCl + HCl.O

Ыдырау барысында хлор қышқылы HOCl  H+ + OCl- иондарына ыдырайды.

OCl- ыдырау барысында одан әрі бөлінетін атомарлы оттегі ең бактерицидтік әсер етеді.

Суды ClO2 хлор диоксидімен өңдеу кезінде қалған бактериялардың өмір сүруге қабілетті клеткаларының проценті байланысудың бірдей уақыты кезінде сондай шоғырланған газ-хлорды қолдануға қарағанда біршама аз. ClO2 микробқа қарсы тиімді әсер өлшенген заттардың шоғырлануына байланысты 0,1-ден 0,5 мг/дм3 дейінгі мөлшерде байқалады. Алайда қалқыған және еріген күйлеріндегі органикалық қосылыстармен судың ластануын арттыру хлор диоксидінің инактивті әсерін азайтады және суды аса сенімді зарарсыздандыру үшін реагенттердің мөлшерін 2-4 есе арттыру қажет. Суды өңдеген кезде ClO2қолданудың кемшіліктері бір жағынан жанама өнімдер - хлориттер мен хлораттардың пайда болуы, ВОЗ деректері бойынша олар метгемоглобин құрайтын қосылыстарға жатқызылған, басқа жағынан хлор диоксидін алуы күрделілігі және қымбаттылығы, оның жарылыс қауіптілігі болып табылады.

Патогендік бактерияларға қатысты жоғары тиімділікке, өңдеуден кейін осы бактериялардың қайта көбеймейтініне қарамастан қалдық хлордың 1,5 мг/дм3 мөлшерімен хлорлау вирустарға, қарапайым цисталарға және лямблийлерге қатысты қажетті эпидемиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етпейді. Хлоррезистентті микрофлора: E.coli, Pseudoтопоdaceae, Klebsiellae, Proteae хлорға тұрақты нысандардың тіршілік ететіні белгілі, олар сумен жабдықтау мен су бұрудың қалалық жүйелерінің тұрақты құрамдауыштары болып табылатын шартты түрде патогенді және патогенді микроорганизмдерге жатады.

Хлорлауды қолдану судың бактериалды ластануын азайтады, бірақ вирастардың жұғу қауіпін сақтайды және оның теріс экологиялық салдары бар.

Хлорлаудың теріс қасиеті хлорорганикалық қосылыстар: тригалогенметандардың, хлорфенолдардың, п-нитрохлорбензолдардың, хлораминдердің, сондай-ақ диоксидтердің пайда болуы болып табылады, олар су айдындардың суындағы табиғи фенолды қосылыстардың суға жіберілетін хлормен өзара әрекеттесуі кезінде пайда болады. Көптеген зерттеулердің деректері бойынша хлорорганикалық қосылыстар адамға жоғары уыттылығымен, мутагендігімен, канцерогенділігімен әсер етеді. Олар су түбiндегi шөгiндiлерде, суда тіршілік ететіндердің жасушаларында жинала алады және ақырында адамның организміне түседі. Олар биологиялық ыдырауға өте төзімді болып келеді және шығару (түсіру) орнынан бастап өзенді ағыс ыңғайымен елеулі қашықтықтарға ластайды. Хлорлау кезінде сондай-ақ хлораминдер пайда болады, осы заттар ең аз шоғырланған кездің өзінде су организмдерінің қатты физиологиялық өзгертеді және оларды жояды. Таяуда тірі организмдерге өте уытты хлордибензопарадиоксиндер, фурандар сияқты жаңа қосылыстар анықталды және теңестірілді, олардың ластану көзі хлорорганикалық өндірістердің өнімдерін пайдаланатын өнеркәсіптік өндіріс, халыққа тұрмыстық қызмет көрсететін кәсіпорындар (химиялық тазарту орындары) болып табылады. Диоксиндер мен фурандар биологиялық қышқылданбайтын заттар болып табылады және олар қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған коммуналдық және өнеркәсіптік тазарту құрылыстарында тазартылмайды. Хлорлаудың елеулі кемшілігі (әсіресе ірі және орташа тазарту құрылыстары үшін) хлорлы шаруашылықтың жоғары дәрежеде қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету қажеттілігі болып табылады. Шаруашылық ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын бұлақтардың суын хлорлау үшін көрсеткіштерді белгілеу мақсатында, сондай-ақ хлорлау режимі жөнінде негізгі ережені әзірлеу үшін су көзін алдын ала санитарлық және эпидемиологиялық тексеру жүргіледі, ол қолданыстағы нормативтерде көзделген бағдарламаға сәйкес орындалады.

Хлорлау үшін хлордың жұмыс мөлшерін белгілеу үшін тәжірибелі жолмен суды зарарсыздандырудың нәтижесі және қалған белсенді хлордың мөлшері анықталады, ол судың сіңіру шамасына байланысты болады. Суды зарарсыздандыру үшін хлордың таңдалған жұмыс мөлшері тиісті бактерицидті нәтижені қамтамасыз етуге тиіс, яғни өңделген судағы ішек таяқшалардың саны 1 литрде 3-тен артық болмауы тиіс, судың хлормен байланысқан кезеңінен кейін (кемінде 30 мин.) бактериялардың жалпы саны 1 миллилитрде 100-ден артық болмауы тиіс. Бұл ретте қалдық хлордың құрамы кемінде 0,3 немесе 0,5мг/литрден аспауға тиіс.

Кейбір бұлақтардың, көбінесе ашық бұлақтардың суын хлорлау кезінде зарарсыздандырудың тиісті нәтижесін алу қажеттілігіне сонымен қатар органолептикалық қасиеттеріне (иіс пен дәм) қатысты судың гигиеналық талаптарға сәйкес келуіне байланысты қиыншылықтар туындауы мүмкін. Мұндай жағдайларда зарарсыздандырудың қандай да бір арнайы тәсілі қолданылады, оларға мыналар жатады:

а) екі рет хлорлау, яғни хлорды тазарту құрылыстарына дейін алдын ала бірінші көтергіштің сорғыш су тартқыштарына жіберу (әдетте 3-5 мг/л мөлшерінде) және соңғы рет сүзгілерден кейін (әдетте 0,7-2 мг/л мөлшерінде); бастапқы судың өте анық түсі кезінде, оның құрамында органикалық заттар мен планктонның көп болуы кезінде қолданылады;

б) преаммонизациялау арқылы хлорлау, яғни хлорды жіберудің алдында тікелей суға аммиак пен оның тұздарын жіберу (әдетте аммиак мен хлор мөлшерінің 1:4, 1:10 арақатынасы кезінде). Бұл ретте зарарсыздандыру байланысқан хлор (хлораминдер) есебінен қамтамасыз етіледі. Осы әдіс суды хлормен өңдегеннен кейін пайда болатын ерекше иістердің алдын алу үшін қолданылады. Преаммонизациялау кезінде судың хлормен байланысуы кемінде 1 сағат болуы тиіс.;

в) аса хлорлау, яғни артық хлорды кейіннен байланыстыра отырып, хлордың 10-20 мг/л мөлшерін жіберу; бактериялық ластануы белгіленген шектен асатын су көздерін мәжбүрлі пайдаланған жағдайда, бас тоған орнынан алынған 1 л судағы ішек таяқшаларының орташа саны 10000 артық болған кезде қолданылады. Бұдан басқа, бастапқы суда фенолдар болған жағдайда хлорфенолды иістің пайда болуын болдырмау үшін қолданылады.

г) кейін бөліну мөлшермен хлорлау, яғни қалдық хлордың қисық сызығындағы орнын ескере отырып; бұл ретте суды зарарсыздандыру еркін хлормен жүргізіледі, ол байланысқан хлорға (хлораминдер) қарағанда тиімдірек болып келеді; негізінен бастапқы судың өте бактериялды ластануы жағдайында қолданылады.

д) хлордың екі тотығын пайдалану да зарарсыздандыру тиімділігін арттыру және судағы ерекше иістерді болдырмау үшін ұсынылып отыр.

Ауыз судың нормативтік талаптарға толық сәйкес келуіне кепілдік беретін хлорлаудың қандай да бір тәсілін таңдау суды тазарту және зарарсыздандыру бойынша өндірістік тәжірибені ескере отырып, қайнамаған және өңделген суды санитарлық-химиялық, санитарлық-бактериологиялық және технологиялық талдаудың негізінде суды тазарту станциясының әкімшілігі жүзеге асырады. Су құбырының әкімшілігі суды хлормен өңдеу әдістемесі бойынша негізгі ережелерді белгілейді, оған хлорды пайдалану схемасы, реагенттерді мөлшерлеу және судың шығыстарына байланысты хлорлау кестелері жатады. Осы негізгі ережелер МСЭҚ-тың жергілікті органдарымен келісіледі. Суды тазарту станциясы мен тарату желісінде судың сапасына зертханалық-өндірістік бақылауды нормативтік талаптарға сәйкес су құбырының әкімшілігі және ведомстволық зертхананың күші мен құралдары қамтамасыз етеді. Суды желіге жіберудің алдында қалдық хлорды анықтау әр сағат сайын жүргізіледі, ал ашық су айдындарынан сумен жабдықтау жүйелерінде әр 30 минут сайын жүргізіледі; қалдық хлорды кезекті анықтаумен қатар сонда тәулігіне кемінде 1 рет бактериялық талдауға сынама іріктеледі.

Суды озонмен тазарту. Оттегінің қосылыстарын пайдалана отырып, суды зарарсыздандырудың ең таралған химиялық әдісі озонмен тазарту болып табылады. Озонмен тазарту технологиясының негізін қалаушы Франция болып табылады, ол 1997 жылы суды дайындауда озонды тиімді пайдаланудың жүзжылдығын атап өтті. АҚШ пен Жапонияда ауыз су мен өндірістік сарқынды суларды өңдеу кезінде Сl2 орнына тотықтырғыш ретінде О3 қолдану кеңінен тарап жатыр. АҚШ-та биохимиялық тазартқаннан кейін сарқынды суларды тазартқанға дейінгі құрылыстарда О3 қолдану кеңінен таралған. Озонда неғұрлым бактерицидті, вирулицидті және спороцидті әсері бар. Жоғарғы тотықтырғыш әлеуетінің нәтижесінде озон көптеген минералдық және органикалық заттармен өзара әрекеттеседі, бактериялардың клеткалы мембраналарын және жақтарын, тотықтырғыш-қалпына келтіру жүйесін және олардың протоплазмасын бұзады, бұл микроорганизмдердің инактивациясына алып келеді. Соңғы кезеңде сарқынды суларды озонмен өңдеу оларды тазартудың ең жоғарғы дәрежесін алуға, әртүрлі уытты қосылыстарды зиянсыз етуге мүмкіндік береді. Алайда, көптеген зерттеушілердің деректері көрсетіп отырғандай таза судағы осындай микроорганизмдер үшін озонның мөлшеріне қарағанда сарқынды судағы вирустарды инактивациялау үшін озонның едәуір жоғары мөлшері қажет. Сарқынды суларды озонмен зарарсыздандыруды оны сүзгілерде тазартқаннан кейін немесе физика-химиялық тазартқаннан кейін пайдалану орынды, осы тазарту өлшенген заттардың құрамын кемінде 3-5 мг/дм3 дейінжәне ОБТтолық 10 мг/дм3 дейін азайтуды қамтамасыз етеді. Озонмен зарарсыздандыру кезіндегі қағидатты қиындықтар уытты жанама өнімдердің пайда болуына, озонның суда аз еритіндігіне, өзінің жоғары уыттылығына және жарылыс қаупіне байланысты болып тұр. Судағы органикалық қосылыстарды озонолиздеу өнімдерінің уыттылығы бойынша мәліметтер тіпті шектелген және қайшы келеді, себебі олардың азғантай бөлігі ғана теңестірілген. Сарқынды суларды озонмен тазарту бактериялар үшін көміртегінің қол жетімді көздері болып табылатын судағы биоыдырайтын органикалық қосылыстардың пайда болуы салдарынан микроорганизмдердің қайтадан өсуіне ықпал етуі мүмкін. Химиялық әсерден басқа озон өзін флокулянт ретінде де танытады, бұл өлшенген бөлшектерді коагулирлеу үшін суды механикалық өңдеген кездің өзінде оны қолдануға мүмкіндік береді. ПАВ-озонды технология - қатты және орташа ластанған суларды тазарту технологиясы, ол үш процесті: тотығу, коагулирлеу және флотацияны бір мезгілде қамтиды. Технологияның мәні ластануларды озон-ауа қосылысымен жіңішке флотациялауға негізделген. ПАВ-озонды технология әдісімен өңдеуге түсетін сарқынды сулардағы қалқып тұрған заттар шоғырлануының кең шектерде ауытқуы кезінде аммонилі және нитратты азот, ауыр металдардың иондары, мұнай өнімдері бойынша тазарту дәрежесі төмендейді. Өлшенген заттар мен оларды тотықтыру өнімдерімен өзара әрекеттесу үшін озонның елеулі бөлігін жұмсау химиялық өнеркәсіптің сарқынды суларына тән ластанулардың тотығу тереңдігіне, зарарсыздандыру нәтижесіне әсер етеді.

Бақылау сұрақтары

- Озондау процессі дегенымыз не?\

- Хлорлау процессі дегенымыз не?\

Дәріс 10 Тұндыру әдісімен суды жұмсарту процесстері және реагенттер шығыны

Жоспар

- Суды жұмсартудың фосфатты әдісі

- Фосфаттау процесі

Бұл әдіс бойынша суды жұмсарту 100 с- тан жоғары температураларда іске асырылады. Суды  ысыту кезінде, оның тұтқырлығының төмендеуіне байланысты, түзілген ауыр және ірі бөлшектердің шөгуі жылдамдайды, әктің шығыны төмендеп, бос көмір оксидтері су  құрамынан ұшып кетеді. Термохимиялық  әдісті коагулянттарды қосып та, қоспай да жүргізуге болады. Тығыздықтары үлкен болып  түзілген бөлшектер, ауырлатуды қажет етпей ақ тұнбаға түседі. Суды термохимиялық әдіспен жұмсарту жылу жүйелерін қажетті суларға қолданғанда тиімді себебі бұл жағдайда жылытуға кеткен энергия үнемді пайдаланылыды. Бұл әдіспен негізгі қолданылатын реагенттер; әк, сода және кейде натрий гидроксиді.

Суды жұмсартудың фосфатты әдісі қымбат болғандықтан, өзінше бөлек қолданылмайды. Бұл әдіспен суды жұмсартатын басқа әдістерді қолданып, болғаннан кейін, (мысалы: әк, және сода қоспасынан кейін)  одан әрі қарай жұмсарту үшін ғана қолданылып жүр. Реагент ретінде-3 немесе динатрифосфат қолданылыды. Бұл пеагенттерді суға қосқан кезде, магний мен кальцийдің нашар еритін фосфаттары түзіледі:

3Ca HCO+2Na3PO4+6NaHCO3

3Mg HCO+2Na3PO4+6NaHCO3

Фосфаттау процесі арқылы судың жұмсақтығын арттыру әдетте100С- тан жоғары температурада жүргізіледі. Суды жұмсартудың әк сода процесімен жүргізіп және фосфаттау әдісімен жұмсақтығын арттыру қондырғысының үлгісі.

Қорыта айтқанда суды жоғарғы температурада жұмсарту негізінен, суды толық жұмсарту болғанда қажет. Суды технологиялық әдіспен жұмсартуға қажет қондырғылардың құрылысы қарапайым және жұмыс істеуге ыңғайлы. Ол қондырғылар, негізінен реагент дозаторлары жылытқыш, шөктіргіш, тұндырғыш және фильтрден құралады.

Суды магнитпен өңдеу

Кейінгі  кезде суды магнитпен өңдеу туралы мәліметтер, әдебиеттерде жиі жарияланып жүр. Магнитпен өңделген суды қолданаған жылу қазандықтары қақтанбайды. Магнит өрісіні судың тазалануына әсері бүгінгі күні толық анықталмаған, бірақ бұл құбылыс туралы бірнеше гипотезалар бар.

Бұл әдіс былайша іске асырылады. Магнит күшінің сызықтарын кесіп, өткен суда пайда болатын қақ, қыздырғыш бетінде емес, су массасында түзіледі. Осы кезде түзілген борпылдақ тұнбаны судан оңай бөліп алуға болады.

Суды магнит өрісімен өңдеуді қолдану, қақтың пайда болуын болдырмау үшін пар турбиналарда, жылыту жүйелерінде, әр түрлі жылу аппапраттарында кеңінен қолданылып жүр.

Суды магниттеу әдісімен өңдеу өте тиімді, қосымша энергияны, реагенттерді қажет етпейді. Өндірісте- тұрақты болат немесе ферриро-барий

магниттері және электромагниттер қолданылады.

Өңділетін су, іш жағына магниттер салынған ішкі және сыртқы трубалардың арасынан өткізіледі. Ішкі полистиролдан жасалған трубаның ішіне диаметр және ұзындығы мм сегіз тұрақты магнит салынады.Магнитті аппарат трубалар системасына тізбектеліп қосылады. Судың жылдамдығы 1м/с- тан көп болмауы керек.

Бакылау сұрақтары:

- Суды жұмсарту дегеніміз не?

- Магнитпен өңделген суды қолдану?

- Магнит күшінің сызықтары?

Дәріс 11. Су дайындау технологиялары. Су тазалаудың жарғақты әдістері

Жоспар

- Су қорғау белдемдері

- Су қорғау белдеменің шекарасы

Қаз-ның су қорғау кодексі бойынша су обектілерін экологиялық талаптарға сайкестендіріп ұстау үшін жер бетіндегі суларды ластанудан, былғанудан және азаюдан сақтап қалу мақсатында, сонымен қатар жануарлармен өсімдіктер әлемінің тіршілік ететін ортасын сақтау үшін су қорғау белдемі белгіленеді.

Су қорғау белдемі деп арнайы пайдалану мен  табиғи ресурстарды қорғау және басқада шар-лық іс-әрекеттері жүргізу тәртібі белгіленген акваторияға жанасқан жерді жатқызады.

Көл,өзен бұлақтардың айналасында белгіленген қорғаныс алқабында тыйым салынады:

-жерді жыртуға:

Авиациялық-хмииялық жұмыстарды жүргізуге:

-пестицидтерді,дефолянгтарды,басқа да улы химиялық заттектерді қолдануға:

-тыңайтқыш ретінде мал шаруашылығы кешендерінің сұйық ағындысын пайдалануға:

-мал шаруашылығының тұрақты және жазғы фермаларын құруға:

-орманды кесу мен ағаштарды тамырымен жоюға:

-улы химиялық заттектердің,минералды тыңайтқыщтардың, жанармай,әр түрлі өндірістердің қалдықтарын сақтайтын қоймаларды орналастыруға.

Мұнда,әдетте,шаруашылық іс-әрекеттері шектелген немесе тыйым салынған және орманды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.Жер үсті және жер асты суын ластанудан қорғау үшін су қоймаларын жағалай орман өсіру қажет,себебі ормандық төсеніштің,яғни шіріген жапырақтардан,қылқандардан,бұтақтардан және жануарлар қалдықтарынан жиналған қабаттың суды сіңіруге және оны топырақ арқылы сүзілуіне қосатын ролі зор. Ормандар су қоймаларының гидрологиялық тәртібін реттеп, топырақтың эрозияға ұшырауы кедергі келтіріп отырады,ал оның төсеніші сүзілу процесін күшейтеді. Сүзілу процесінде ластағыш заттектер топырақ коллоидтарымен тұтылып қалады,ал олардың біраз бөлігі микроорганизмдермен ретке келтіріледі.

Суды пайдалануға лицензиялары болған жағдайға су қорғау белдеменің жаңа жиегі алқабында  дем алатын орындарды, сумен қаммтамасыз ететін обьектілерді, балық және аңшылық шаруашылықтарын, сонымен қатар су алатын, порт және гидротехникалық ғимараттарын орналастыруға болады.

Су қорғау белдеменің шекарасы мен қолдану тәртіптері үкімет тарапынан белгіленеді.

Өзендердің су қорғау белдемі аумағының шамасы оның қайнар көзінен басталатын жалғыз кездегі ұзындығына  байланысты келеді;

Өзен ұзындығы,...км дейін 10  50  100  200  500    -500

Белдеменің ені,м                  15  100  200  300  400   500

Көлдердің акваториясына қарай белгіленетін аумақтың көлемі:2км-300м,одан жоғарылаға 500м.

Су қорғау белдеміндегі табиғи ресурстарды қорғауды, су көлемі мен сапасын ұстап тұруды және басқада шектелген шаруашылық іс-әрекеттерін қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер жүйесі.

Біздің плпнетамызда маңызды тіршілік көздің  бірі мұхит, сондықтан әр адамзат оның экожүйесін сақтауға міндетті.Мұхиттың биологиялық ресурстарын шектен тыс  пайдаланбау және оны әртүрлі улы заттектермен (мұнай, пестицидтер, ауыр металдар, биогенді заттектер және т.б.),ластамау мақсатында мұхиттың экологиялық және экономикалық белдемдері белгіленеді.

Экологиялық белдемнің ең негізгілері: жағалық белдем (литораль), ашық теңіздік белдем (пелагиаль,бетиаль) және терең сулық белдем (абиссаль). Литораль дегеніміз ені 1км-ге, кейде 10-15 км-ге жететін,түрлі су өсімдіктері   өсетін, мұхиттардағы толысу кезінде су басатын және судың қайтуы кезінде құрғап қалатын жағалау бөлігі. Пелагиалъ – мұхиттың бірқатар тік зоналарын қамтитын су қалыңдығы, бұл мұхиттың түбіне байланыссыз гидробионттардың тіршілік ететін аймағы.Абиссалъ - Әлемдік мұхит түбінің 75%-тен астам ауданын қамтитын тіршілік таралуының экологиялық белдемі.

Мұхиттың экономикалық белдемі дегеніміз халықаралық тұрғыда бекітілген,әр түрлі мемлекетке қарасты жататын кеңістігіндегі мұхит суы мен түбінің межеленуі.Бұл аумақтық суларға – 12милъ және іргелес белдемге – 24 – 200милъ (1теңіздік  милъ 1,85 км-ден артық) бөлінеді.Жағалық мемлекет осы учаскілердегі тірі және минералдық ресурстарды бақылауда,өндіруде,сақтауда,сонымен бірге осы ресурстарды басқаруда,өндіруде,жалға беруде тәуелсіз құқыққа иелі.Мұхиттың экономикалық белдемінің дүниежүзілік ауданы шамамен 130млн.км немесе айданының 36%-ті.

Бакылау сұрақтары:

- Су қорғау  белдемдері дегеніміз не?

- Өзендердің су қорғау белдемдері?

Дәріс 12. Кері осмос және ультра сүзгілеу

Жоспар

- Органолептикалық көрсеткіштері

- Судың оттегімен қамтамасыз

- Судың бактериялық жағдайы

- ОБПК мен ОХПК көрсеткіштері

Судың сапасын бағалау үшін шекті рұқсат етілген концентрациялар (ЗЖЖК) қолданылады.

Ауыз судың сапасын бағалауда химиялық критерийлермен қатар бактериологиялық және аргонолептік қолданылады.

Судың бактериялық жағдайы төмен дегідей анықталады: 1) судағы бактериялардың жалпы саны ол судың 1 миллиметріне 100-ден аспауы керек; 2) ішек таяқшасы тобының бактерияларының саны арқылы.Ол коли- индекс: судың 1 литріндегі ішек таяқшасының шамасы (үштен көп болмауы керек) немесе коли-титрмен анықталады. Бір ішек таяқшасы болатын судың миллиметрмен мөлшері (300 мл-ден кем болмауы керек) анықталады.

Органолептикалық көрсеткіштерде судың иісі, түсі, дәмі, мөлдірлігі жатады.

Судың сапасының маңызды көрсеткіші – ондағы оттегінің болуы. Оған гидробионттардың (аэробтар) тіршілігі мен судың өздігінен тазаруға қабілеті тәуелді болады.

Судың оттегімен қамтамасыз етілуі оттегін биологиялық пайдалану көрсеткіші арқылы анықталады (ОБПК). ОБПК дегеніміз – биохимиялық процестерге қатысуға қабілетті заттардың ыдырауына (тотығуы) жұмсалатын оттегінің мөлшері. ОБПК-ні анықтау үшін су микроорганизмдеріне қажетті стандартты жағдайлар жасалады.Оттегін пайдалану, әдетте, 5 күнде бір литр суда (ОБПК5) өлшенеді. Неғұрлым оттегі көп пайдаланылса соғұрлым су органикалық және басқа биодеградациялаушы заттармен ластанған.

Суларды биологиялық ыдырауға төзімді заттар көбейіп келеді (мысалы, органикалық еріткіштер). Оларды ОБПК көрсете алмайды.Мұндай заттардың болуын оттегін химиялық пайдалану (ОХПК) көрсеткіші арқылы бағалайды. Ол су үлгілерінің күшті тотықтырғыштармен, мысалы, калий бихроматы мен реакциясы арқылы анықтайды.

Әдетте, шайынды суларды ОХПК 100 мг/л артпаған жағдайда ғана су қоймаларына төгуге рұқсат етеді.

ОБПК мен ОХПК көрсеткіштерінің қатынасы судың өздігінен тазару қабілетін көрсетеді.Егер бұл қатынас бірге тең болса, өздігінен тазару қабілеті ең жоғары (биологиялық жолмен ластаушы заттардың барлық дерлік спектрі ыдырайды) болады.

Суды ластаушы заттар. Сулардың ластануы ең бірінші рет су қоймаларына әр түрлі ластаушы заттардың келіп түсуіне байланысты болады.Екінші ретті ластану бірінші ретті ластанушылардың әр түрлі тізбекті реакцияларға түсуі арқылы жүреді. Ластаушы заттарға негізінен топырақ эрозиясының өнімдері, минералды тыңайтқыштар, улы химикаттар және т.б. заттар жатады (азот, фосфор және басқа биогенді элеметтер мен олардың қосылыстары, органикалық заттар, пестицидтер, тұрмыстық қалдық, мұнай және мұнай өнімдері).

Ластаушы заттардың басым бөлігін атмосфералық жауын-шашын әкеледі.Сулардың канализация ағысымен, тұрмыстық қалдықтармен, өнеркәсіп орындарының қалдықтарымен, су транспорттарымен ластану үлесі де жоғары.

Су жүйелеріне жылулық ластану айтарлықтай зиян келтіреді.Ол ыстық су төгу немесе басқада факторлардың әсерінен температураның өзгеруі нәтижесінде орын алады.

Қазір бүкіл планетада іс жүзінде қандайда бір дәрежеде адам қызметі нәтижесінде ластанбаған беттік тұщы су көзі жоқ деуге болады. Солтүстік суларының тазалығы туралы түсінік те алдамшы. Бұл сулардың аз ластануы олардың олиготрофтылығынан (тіршіліктің кедейлігі), өздігінен тазару қабілетінің әлсіз болуы мен төмен температурамен теңеседі.Осы уақытқа дейін мұхиттың шексіз өздігінен тазаруға қабілеті туралы түсінік қалыптасқан. Қазір бүкіл адамзат мұхиттың дүниежүзілік қоқыс төгетін жер еместігіне көз жетіп отыр.

Атақты француздың мұхит зерттеушісі Жак Кусто егер оны уландыру тоқталмаса оның тіршілігі жойылуы мүмкін деген қауіп айтады. Қазір кең таралып отырған, қауіпті ластаушы заттарға мұнай мен мұнайөнімдері жатады.Белгілі мәліметтер бойынша қазір мұхиттың суына жыл сайын 30-дан 50 млн. тоннаға дейін мұнай төгіледі.Ал оның әр тоннасы 12 км2 суды қабықшамен жаба алады. 0,05 мг/л мұнай су құрамында болса, су ішуге жарамсыз, ал концентрациясы 0,5 мг/л болғанда көптеген су ортасымен байланысты ағзалар тіршілігін жояды.Иістік құбылыстардың әсерінен балықтармен т.б. ағзалардың миграциялық жолдары өзгереді. Мұнаймен және басқа ластануға, әсіресе планктон сезімтал. Оның жойылуы көптеген басқа ағзалардың тіршілік етуінің бомауына әкеледі.

Мұнайлы қабықша су бетінің шағылыстыру қабілетін (альбедо) өзгертеді.Ол жылу балансының өзгеруіне және ғаламдық жылу мен ылғалды тасымалдау құбылыстарына әкеледі. Мұнайдың айтарлықтай мөлшері жағалауға атқаратын жағалаулық экожүйелерді жояды. Бұзылған экожүйелердің қалпына келуіне өте көп уақыт керек.Мұнайдың бір бөлігі грунтқа сіңе отырып, грунт суларына, одан су айналымы арқылы қайтадан қазба көзіне қайтып келеді.Қиын ыдырайтын мұнай өнімдері мұхит ағыстарына түседі де, үлкен ара қашықтыққа таралады. Ауыз судың сапасын бағалауда химиялық критерийлермен қатар бактериологиялық және органолертикалық қолданылады.

Судың бактериялық жағдайы төмендегідей анықталады: 1) судағы бактериялардың  саны, ол судың 1 миллиметіріне 100 ден аспауы керек; 2) ішек таяқшасы тобының бактерияларының саны аркылы. Ол коли индекс:судың бір литріндегі ішек таяқшасының шамасы (уштен көп болмауы керек) немесе коли титрмен анықталады. Бір ішек таяқшасы болатын судың миллиметрмен мөлшері (300 мл-ден кем болмауы керек) анықталады.

көрсеткіштерге судың иісі, тусі, дәмі, мөлдірлігі жатады.

Судың сапасының маңызды көрсеткіші ондағы оттегінің болуы. Оған гидробионттардың аэробтар тіршілігі мен судың өздігінен тазаруға қабілеті тәуелді болады.

Бақылау сұрақтары?

- Кері осмостың негіздері?

- ОБПК мен ОХПК көрсеткіштері?

- Судың сапасының маңызды көрсеткіші

Дәріс 13. Сумен жабдықтау мен су бұру құбырларын және құрылыстарын жуу

Жоспар

- Сарқынды сулар

- Тунбалардың термиялық кептіруі

- Кептіргіштер мен періштер

Сарқынды сулардың (СС) тұнбаларын зарарсыздандыруға әр түрлі әдістермен қол жеткізіледі:

- термикалық – ысыту, кептіру, жағу;

- химиялық –химиялық реагенттермен өңдеу;

- биотермикалық –компостирлеу;

- биологиялық –микроорганизмдерді жердің қарапайымдарымен, уақ саңырауқұлақтарымен, өсімдіктермен жою;

- физикалық әсер етуі –радиация, жиілілігі жоғары тоқтар, ультрадыбыстық ауытқулар, ультракүлгін сәулелеу және өзгелер.

Көптеген жағдайларда тұнбаларды зарарсыздандыру міндетіт өңдеудің негізгі процестерінде, мысалы термофильді тұрақтандыру, жылумен өңдеу, термокептіру және жағу кезінде шешіледі. Дербес ретінде ол одан әрі пайдаланған жағдайда қойылады, мысалы ауыл шаруашылығында органикалық тыңайтқыш ретінде қойылады. Осы мақсаттар үшін тұнбаларды зарарсыздандырудың термикалық және химиялық әдістері көбірек қолданылып келеді.

Қалалық СС құрғатылған тұнбаларын термикалық зарарсыздандыруды жүзеге асыратындар:

а) зауыт (шығарушы фирма) әзірлеген және жабдыққа арналған техникалық құжатта көрсетілген нұсқаулықтарға сәйкес пайдаланылатын термикалық кептіру және жағу қондырғыларында;

б) компостирлеу алаңдарында штабелдегі тұнбаның 60-65 оC температурасы кезінде (гельминттердің, патогенді бактериялардың и қарапайым цисттердің жұмыртқаларын жоюмен);

в) дегельминтизация камераларында шығарушы зауыттың нұсқаулықтарына сәйкес пайдаланылатын тұнбаны 60 оC төмен емес температураға дейін қыздыра отырып.

Дегельминтизация камераларын пайдаланған кезде мынау қажет:

а) тұнбаны берудің белгіленген режимін, температураны және тұнбаны қыздыру ұзақтылығын сақтау;

б) негізгі және қосалқы жабдықтың, желдету, сору және жабдықты ластанған ауадан тазарту жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуін қадағалау;

в) бақылау-өлшеу құралдарының көрсеткіштерін және автоматизация құралдарының жұмысын қадағалау;

г) өңделген тұнбаның мөлшерін, электр энергиясы мен газдың (дегельминтизация камералары үшін) шығынын ескеру;

д) кектің ылғалдылығын және онда гельминт жұмыртқаларының болуын бақылау;

е) электр жабдығын пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтау.

Аммиакты немесе тиазонды қолдана отырып, сарқынды сулардың құрғатылған тұнбаларын химиялық зарарсыздандыру кейіннен зарарсыздандырылған тұнбаларды тыңайтқыштар ретінде пайдаланумен жүзеге асырылады. Қондырғыларды химиялық зарарсыздандыру үшін пайдалануды осы қондырғыларды шығаратын кәсіпорындардың бекітілген жобалары мен нұсқаулықтарын көрсете отырып, оларға сәйкес жүзеге асырады. Тұнбаларды компостирлеу алаңдары алдын ала құрғатылған тұнбаның органикалық заттарының толтырғышпен қоспада аэробті термофильді ыдырауын алынған компостты немесе оның құрамдас бөліктерін тыңайтқыш ретінде кейіннен қолдану үшін қамтамасыз етеді. Толтырғыш ретінде қатты тұрмыстық қалдықтарды, торфті, жоңқаларды, жапырақтарды, сабанды және өзгені немесе дайын компостты пайдаланады. Қатты жабыны бар үйінді алаңға тұнба мен толтырғышты 0,25-0,5 м қабатпен төсейді, толтырғыш қабаттан дайындау үшін механизациялау құралдары пайдаланылады.

Тұнбаны компостирлеу алаңдарын пайдаланған кезде мыналар қажет:

а) белгіленген нысанның штабелдерін қалыптастыру;

б) белгіленген уақыт аралығында қоспаны араластыру;

в) қоспаның температурасын және ылғалдылығын, гельминт жұмыртқаларының және ішек таяқшалары тобының бактерияларын бақылау;

г) жылдың суық мезгілінде штабелдерді толтырғыштың қабатымен жылыту;

д) штабелдерді мәжбүрлі аэрациялау кезінде ауа үрлегіштер мен ауаны тарату жүйелерінің жұмысын қадағалау;

е) компостирлеу процесінің ұзақтылығын және белгіленген көрсеткіштер бойынша алынған компосттың сапасын бақылау.

Тұнбаларды термикалық кептіру (жағу) үшін қондырғылар механикалық құрғатылған тұнбадан белгіленген ылғалдылығында зарарсыздандырылған үгітілетін материалды алуды қамтамасыз етуге тиіс.  Тұнбаларды термикалық кептіру әр түрлі үлгідегі  кептіргіштерде жүзеге асырады: барабанды, вакуум-гребокты, қарама-қарсы газ ағындарымен және басқа. Тұнбаларды жағу үшін тұнбаның сұйытылған қайнаған қабатымен бірге баранбанды айналатын пештер, көп оттық пештер пайдаланылады. Кептіргіштер мен пештерді пайдалануды жабдықты шығаратын зауыттардың нұсқаулықтарына сәйкес немесе осы жабдықтың тәжірибелі-өнеркәсіптік үлгілерін жасаған ұйымдардың нұсқаулары бойынша жүзеге асырады.

Кептіргіштер мен пештерді пайдаланған кезде:

а) белгіленген регламентке сәйкес процесс параметрлеріне қажетті түзету жүргізе отырып, негізгі және қосалқы жабдықтың жұмысын бақылау;

б) құрғатылған және кептірілген (жағылған) тұнбаның, отынның, ретурдың, сығылған ауаның, будың, электр энергиясының шығыстарына бақылау жүргізу және есепке алу;

в) жанатын және қайтпалы газдардың көлемін белгіленген шектерде сақтай отырып, олардың температурасын бақылау;

г)  тұнбаның, отынның, ретурдың және ауаның белгіленген мөлшерін кептіргішке (пешке) жіберуін, сондай-ақ кептірілген тұнбаны (күлдерді) уақытында бұруын бақылау;

д) жіберілетін және кептірілген тұнбаның ылғалдылығын кезеңдік бақылау;

е) негізгі және қосалқы жабдықтың топтары мен тетіктерін, КИП және механизациялау мен  автоматизациялау құралдарын жарамды жай-күйінде сақтау;

ж) зиянды газдармен шаңдардың шығарылу орындарынан бастап, сондай-ақ атмосфераға шығарындыларды (циклондар, скруббертер, сүзгілер және басқа) тазарту үшін жабдықтан бастап жалпы алмасу желдеткіштерінің, ауаны сору жүйелерінің жұмысын бақылау;

з) атмосфераға шығарылатын газ-ауа қоспасының құрамын бақылау;

и) тұнбаны термикалық кептіру (жағу) цехы үй-жайларының тиісті жай-күйін бақылау қажет.

Бақылау сұрақтары

1. Дегельминтизация камераларын пайдаланған кезде не қажет?

2.Тұнбаларды термикалық кептіру қалай жүргізіледі?

3.Кептіргіштер мен пештерді қалай пайдаланады?

Дәріс 14. Суды термиялық әдіспен тұзсыздандыру

Жоспар

1.Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйесі

2.Құбырды дезинфекциялау

3.Хлормен дезинфекциялау кезінде жұмыстарды жүргізу бойынша іс-шаралар.

Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін қайта салынған құбырды іске қосудың алдында кейін дезинфекциялаумен оның беріктілігіне және герметикалығына гидравликалық сынақтар жүргізіледі. Әдетте, салынған су құбырын гидравликалық сынаудың алдында қалған ластануларды және кездейсоқ заттарды жою үшін құбырды айналма құбырлары арқылы құбырды толық толтыру кезінде кемінде 1 м/сек судың үлкен жылдамдығымен қысымындағы жұмыс істеп тұрған су құбырының суымен алдын ала шаяды.  Жуу  судың тұнбадан және басқа қоспадан толық тазаруына дейін жүргізіледі. Өткізілуі 900 мм және одан да үлкен құбырларды жуудың алдында ішінен қарайды. Бұл ретте анықталған ластанулар мен бөтен заттар жойылады. Шығарылуына және орналасқан жеріне байланысты құбырды жуу магистралдер және су тартқыштар үшін ұзындығы 3 км, тарату желілері үшін ұзындығы 1 км учаскелерде жүргізіледі. Құбырдың шайылатын учаскесінде шығарулар болмаған жағдайда жуу гидранттар немесе осыған арнайы бейімделген фасонды бөліктер үшін жүргізіледі. Су құбырын алдын ала шайып, оны гидравликалық сынағаннан кейін сынақты жүргізу күнін, оның ұзақтылығын көрсете отырып, «беріктілігіне және герметикалығына құбырға гидравликалық сынақ жүргізу туралы акті» жасалады. Гидравликалық сынақ аяқталғаннан кейін құбыр белсенді хлордың 40-50 мг/л мөлшерімен құрамында хлоры бар сумен оны толтыру жолымен дезинфекцияланады. Хлорлы су кемінде 1 тәулік құбырда орналасуы керек. Хлорлау аяқталғаннан кейін судағы қалдық хлордың мөлшері кемінде 1 мг/л болуы тиіс. Дезинфекция аяқталғаннан кейін хлорлы су ағызылады және құбырды толық толтыру кезінде (кемінде 1 м/сек) судың үлкен жылдамдығымен қысымындағы жұмыс істеп тұрған ауыз су құбырының суымен құбыр қайта шайылады, оның барысында зертханалық зерттеулер үшін судың сынамалары алынады (шайғаннан кейін). Сынамалардағы судың сапасы ауыз суға арналған санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жуу мен дезинфекция құбырдан дәйекті түрде екі рет алынған су сынамаларының зертханалық зерттеулерінің нәтижелері орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйелеріндегі судың сапасына қойылатын санптарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келген кезде аяқталды деп саналады.  Қайта шайылғаннан кейін судың сапасы қолданыстағы санитарлық ережел мен нормалардың талаптарына сәйкес келмейтін болса, құбырды қайта дезинфекциялау және жуу қажет.  Дезинфекция аяқталғаннан кейін құбырдан төгілетін хлорлы су белсенді хлордың 2-3 мг/л шоғырлануына дейін сумен сұйытылады. Құбырдан хлорлы суды шығарғаннан кезде су балықтарды өсіруге және малды суаруға арналған су айдындарына түспейтінін, бақшалар мен егістерді су баспайтынын бақылау қажет.Құбырды дезинфекциялау және жуу пайдаланатын қызметтің және МСЭҚ органдарының қатысуымен құрылыс ұйымдарының күшімен және құралдарымен жүргізіледі. Сынамаларды санэпидемстанция зертханасы немесе пайдаланатын қызмет алады. Зертхананың өкілі дезинфекциялайтын ерітіндінің сапасын бақылайды және ерітіндідегі белсенді хлордың болуына анықтайды. Су сынамаларының жақсы нәтижелері кезінде МСЭҚ қызметі «Ауыз су сынамаларын зерттеудің хаттамасын» жасайды. Дезинфекциялау және жуу нәтижелері құрылыс ұйымының, пайдалану қызметінің, санэпидемстанция зертханасының өкілдері жасаған актімен рәсімделеді. Актіде алдын ала жуу мен хлорлаудың (байланыс) ұзақтылығы, хлордың мөлшері, соңғы рет қашан шайылғаны және су сынамаларының нәтижелері көрсетіледі. Жоғарыда көрсетілген актілер жаңадан салынған құбырды кейіннен іске қосу және су құбырын жуу үшін жұмсалған судың мөлшерін анықтау үшін негіз болып табылады. Құрылыс ұйымдары жаңадан салынған су құбырын әрдайым қысымдағы жұмыс істеп тұрған су құбырының суымен шаятынын назарға алсақ, құбырды жууға жұмсалған судың көлемі құбырды гидравликалық сынау күнінен бастап жақсы талдаулар алған күнге дейін жууды нақты жүргізу уақыты ішінде жуылатын құбырдың толық бойымен судың кемінде 1 м/сек жылдамдығымен жылжуы кезінде жуылатын құбырдың диаметріне сәйкес гидравликалық есептеулердің формулаларымен анықталады («Ауыз су сынамаларын зерттеудің хаттамасы»).

Бақылау сұрақтары?

1. Дегельминтизация камераларын пайдаланған кезде не қажет?

2.Тұнбаларды термикалық кептіру қалай жүргізіледі?

3.Кептіргіштер мен пештерді қалай пайдаланады?

Дәріс 15.Буландырғыштардың құрылысы

Жоспар:

- Буландырғыштардың  көлемі

- Быр сатылы дистилляциялық тұзсыздандырғыш

Буландыргыш колемін сулыға және  булыға бөледі, олардың арасындағы шекара булану айнасы деп аталады.Қазіргі кезде қолданылатын буландырғыштар буланатын судың табиғи және жасанды циркуляциясымен, горизонталды және тік (вертикальды), сонымен қатар вакуумдық және атмосфералыққа бөлінеді. Тұзсындарғыш қондырғыларын құрастыруда қыздыру беті 120-965 м2 қурайтын сериялық шығарылатын буландырғыштарды қолдануға болады. Көп сатылы буландырғыштар қатар істейтін буландырғыштардан турады. Екіншісінен бастап қыздыратын бу рөлін алдынғы сатыда алынған бу орындайды. Буландырғыштардың екіншілік буы жылуалмастырғышта шықтанса мүндай қондырғы бір сатылы деп аталады. Сатылар санын көбейту өнделген дистиляттың  мөлшерінің өсуін қамтамасыз етеді. Мунда қыздыратын будың 1тоннасына 1,5-4,2 дистилят келеді. Сатылардың саны біріншілік және екіншілік будың арасындағы мүмкін температуралық (5-10С) құламасымен шектеледі.

Термокомпрессорлық қондырғыларда түзілетін екіншілік бу компрессорда немесе булы эжекторда қосылады, онда буландырғыштағы қысым төмендеп, бу буландырғыштағы судың температурасынан жоғарырақ  температураға дейін қызады. Қызған бу буландырғышка қайтып келіп, қубырлы жылуалмастырғыш шықтағышқа жіберіледі. Яғни мунда сырттан жылуды әкелу қажет болмайды.

Аса қаныққан ерітіндіден түзілген кристалдық шөгінділердің тығыз қабатының өсуі келесі факторлардың нәтижесінде жүреді.

- Бетінде кристалдар болғандықтан  (біріншілік тат түзілу)

- Буланатын судың көлемінде түзілген  жұқа дисперсті бөлшектердің адгезиясы мен адсорбциясының нәтижесінде

Осы екі фактор бойынша таттың түзілуі бірге бір кезде жүреді, бірақ біріншінің мүмкіндігі жоғарырақ болады.

Буландырғыштардың татың тузілуемен куресу әдістері физикалық (реагенттіз) және химиялық бөлінеді.

Физикалық (реагентсіз) әдістерге жатады:

а) контактті тұрақтандыру әдісі

мұнда кристаллизация тұрақтандырғыш затында (ізбес тасы, мрамор, құм) ерітіндінің азырақ қанығуында өтеді, көптеген кристаллизациялық орталықтардың.

Бақылау сұрақтары?

- Буландырғыш көлемін анықтау?

- Физикалық реагентсіз әдістер?

Білім алушылардың  оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау жүйесі

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критериялары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс: -материалдарды толық және терең меңгеруі -сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; -алға қойған міндерттерді еркін жетуі; -дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, -пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы, -бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; -барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; -Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; -барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс: -материалдарды толық және терең меңгеруі -сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; -алға қойған міндерттерді еркін жетуі; -дұрыс шешім қабылдауы, -пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, -бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; -барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; -барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | жақсы | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -материалдарды меңгеруі, -сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; -теориялық білмді дұрыс қолдану; -қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану -пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, -бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; -барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; -барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -материалдарды меңгеруі; -сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; -оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; -практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; -пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, -оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; -барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; -жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -материалдарды меңгеруі; -елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; -оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; -практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; -пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, -оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; -оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; -барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -материалдарды меңгеруі; -барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; -бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; -практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; -практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; -оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; -оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; -оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; -барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 | қанағаттанарлық | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -негізгі материалды меңгеруі; -барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; -берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; -практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; -практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; -оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; -оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; -барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -негізгі материалды меңгеруі; -барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; -берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; -практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; -практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; -оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; -оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; -барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; -барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; -берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; -практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; -практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; -оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; -барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; -барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; -материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; -практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; -практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; -оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; -оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; -барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| FX | 0,5 | 25-49 | қанағаттанарлықсыз | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -бағдарлама материалын білмеуі, -барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; -тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; -ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы |
| F | 0 | 0-24 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс -бағдарлама материалын білмеуі, -барлық тапсырмалар түрі бойынша анық қателіктердің жіберілуі; -тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; -ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы |

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі  әдебиеттер

- Ласков Ю.М. Примеры и расчеты очистных сооружений.М.:Стройиздат.2008

- Өнеркәсіпте су дайындау технологиясы» пәнінің дәрістік, лабораториялық, практикалық сабақтарына арналған оқу құралы/Достияров А.М., Шертаев Е.Т.,Шертаева Н.Т.-Алматы:Эпиграф, 2015

- Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Глобальная экология: Уч.пособие М: «Изд.ПРИОР» 2001.286 с.

- Аскарова У.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Алматы.2004

- Кульский Л.А., Строкая П.П. Технология очистки природных вод.-К:Головн.из-во С.2014.532

Қосымша әдебиеттер

1.  Комплексное использование и охрана водных ресурсов. О.Л.Юшманов, В.В.Шабанов,  И.Г.Галямин-М.Агропромиздат.2012.303

2. Новиков Ю.В.ООС.уч.пос.-М.Высшая школа.2008

3.Охрана природы: справочник.Митюшкин К.П. М:Агропром.2009

4.Очистка производственных сточных вод. ЯковлевС.В. ,Каралина Я.А.М.-Стройиздат.2008

Ахилбеков Ғ.Л., Төлеш А.Б

«Суды тазалаудың инновациялық технологиялары» пәнінен дәріс жинағы

Басуға «___» ____2021ж. қол  қойылды.

Қағаз пішімі 60х84 1/16.Офсеттік басылым.

Көлемі   6,5б.т.Таралымы 100.

Тапсырыс №50

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің                                                  басылымы.

М.Әуезов атындағы ОҚУ баспа орталығы. Шымкент қ. Тәукехан даңғылы 5.