# Ф. 7.03-03

Джунусова А.К.

Конспект лекций по дисциплине

«Основы технологии изделий легкой промышленности»

для студентов  Образовательной программы

6В07230 –  «Технология и

конструирование изделий легкой промышленности»

ШЫМКЕНТ  2021

Министерство образования и науки Республики

Казахстан

Кафедра     «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»

Конспект лекций по дисциплине

«Основы технологии изделий легкой промышленности»

для студентов  Образовательной программы

6В07230 – «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»

Форма обучения: дневная

УДК  667.03:620.2 (075.8)

ББК   37. 24

Рецензенты:

Сулейменова Т.Н.  - к.т.н., доцент кафедры «Технология и конструирование изделий легкой промышленности», ЮКУ им. М.Ауезова

Калдыбаев Р.Т.  - к.т.н., доцент  кафедры «Технология и конструирование изделий легкой промышленности», ЮКУ им. М.Ауезова

Основы технологии изделий легкой промышленности  Конспект лекций

Джунусова А.К. - Шымкент: ЮКУ    им.  М. Ауэзова, 2021 г. -  90 с.

Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями  учебного плана и программой дисциплины «Основы технологии изделий легкой промышленности » и включает все необходимые сведения по изучению тем лекционных занятий, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также усвоить и закрепить знания студентов по данной дисциплине.

В конспекте лекции изложены способы соединения и методы обработки деталей швейных изделий,   составление  последовательности обработки и сборки деталей и узлов изделий, выполняют  контроль качества кроя и готовой продукции, овладевают  навыками расчета технологических операций изготовления швейных изделий, графического изображения и чтения узлов обработки швейных изделий.

Рекомендуется  для студентов Образовательной программы  6В072600  – Технология и конструирование изделий легкой промышленности.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» ( протокол №    ,        от «       »       . 2021г.), комитетом по инновационным технологиям обучения и методического обеспечения Высшей школы «Текстильной и пищевой инженерии», ( протокол №     от  «    »            2021 г.)

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКУ им. М.Ауезова  (протокол №      от   «      »                     2021 г.)

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, 2021 г.  Ответственный за выпуск  Джунусова А.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………... | 6 |
| --- | --- |
| Лекция 1 Ассортимент швейных изделий…………………………………. | 7 |
| ## Лекция 2 Конструкция одежды…………………………………………….. | 10 |
| Лекция 3 Ручные стежки и строчки………………………………………... | 14 |
| Лекция 4 Машинные работы. Рабочие места для машинных работ……... | 22 |
| Лекция 5Машинные ниточные швы. Соединительные швы……………. | 26 |
| Лекция 6 Машинные ниточные швы. Краевые швы……………………… | 32 |
| Лекция7 Машинные ниточные швы. Отделочные швы………………….. | 40 |
| Лекция 8 Начальная обработка деталей. Дублирование деталей. Обработка срезов…………………………………………………………… | 49 |
| Лекция 9 Обработка вытачек и складок…………………………………… | 55 |
| ## Лекция 10 Обработка кокеток, вставок и соединение их с основными деталями………………………………………………………... | 61 |
| Лекция 11 Обработка накладных карманов…………………………… | 67 |
| Лекция 12 Обработка карманов в швах………………………………….. | 70 |
| Лекция 13 Обработка прорезных карманов с клапаном………………….. | 72 |
| Лекция 14 Обработка прорезных карманов с листочкой…………………. | 75 |
| Лекция 15 Обработка застежки…………………………………………….. | 79 |
| Литература…………………………………………………………………… | 89 |

ВВЕДЕНИЕ

Среди отраслей, изготовляющих товары для населения, ведущее место занимает швейная промышленность, которая производит различную одежду на предприятиях, включенных в состав новых организационных структур: концернов, ассоциаций, акционерных обществ и т.д.

Изготовление одежды — сложный процесс. Качество изделий зависит от квалификации специалистов и рабочих.

Предприятия, выпускающие одежду массового производства, характеризуются высоким уровнем техники, технологии и организации производства, что предъявляет особые требования к работающим на этих предприятиях.

Быстро растет потребность в высококвалифицированных кадрах, способных трудиться творчески и высокопроизводительно, умело использовать новейшую технику. Сегодня производство все в большей степени нуждается в специалистах, практически и теоретически хорошо подготовленных, обладающих глубокими знаниями по общеобразовательным и специальным дисциплинам, имеющих высокую техническую культуру.

В цехах влажно-тепловой обработки готовой продукции существуют автоматизированные линии. Транспортные системы и программирующие цифровые компьютеры объединяют в единый комплекс цепочку оборудования для влажно-тепловых работ. Специальный подъемник, захватив изделие, висящее на вешалке, автоматически передает его от одного рабочего места к другому.

Современному производству необходимы специалисты, владеющие компьютерной техникой, так как многие этапы производства в значительной степени ею оснащаются.

Перспективы работы предприятия в новом тысячелетии будут тесно связаны с Интернетом.

Дисциплина «Основы технологии изделий легкой промышленности» относится к циклу профилирующих дисциплин, обеспечивающих необходимый уровень знаний и умений в области швейного производства.

В результате изучения курса студент должен:

иметь представление о современном состоянии и перспективах развития швейного производства;

знать технологические процессы всех этапов швейного производства, организацию рационального раскроя и нормирования расхода материалов, способы соединения и методы обработки деталей швейных изделий;

уметь составлять последовательность обработки и сборки деталей и узлов изделий, выполнять контроль качества кроя и готовой продукции;

владеть навыками расчета технологических операций изготовления швейных изделий, графического изображения и чтения узлов обработки швейных изделий.

Тема 1 Ассортимент и классификация изделий легкой промышленности

Лекция 1

Ассортимент изделий легкой промышленности

План лекции:

1.Ассортимент швейных изделий.

2.Классификация швейных изделий.

Одежда появилась как средство защиты тела человека от различных воздействий окружающей среды (жары, холода, влаги, пыли и т.д.). На современном этапе развития общества одеждой называют различные предметы из материалов растительного, животного и искусственного происхождения, которые защищают человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поддерживают нормальное состояние организма и служат украшением.

Одежда является одним из элементов материальной культуры человечества. Изменение форм одежды происходит на каждом историческом этапе существования общества. Оно отражает требования общественного строя, степень развития техники, экономики, а также своеобразие национальной культуры, особенности быта, художественных вкусов и традиций народа. В современном мире в одежде в определенной степени проявляется индивидуальность человека.

Под одеждой понимают широкий комплекс предметов, таких, как белье, платья, головные уборы, обувь, перчатки, чулки и др.

Одежда всегда приспособлена к климатическим условиям местности, поэтому в разных регионах она различна по форме и материалу.

В большинстве стран мира принята общеевропейская одежда (пиджак, брюки для мужчин, платья, юбки, жакеты и различные комплекты для женщин), на основе которой сложились разнообразные формы, диктуемые различными социальными, географическими и экономическими особенностями. Наряду с общеевропейской пользуется спросом национальная одежда.

К швейным изделиям относятся: одежда бытовая, производственная и спортивная; предметы домашнего обихода (салфетки, скатерти, полотенца, постельное белье); технические изделия и снаряжение (автомобильные чехлы, палатки, вещевые мешки и т.д.).

По классификации Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП) вся одежда делится на два класса: бытовую и производственную.

Бытовая одежда — одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях.

Она может быть повседневной, для торжественных случаев, домашней, спортивной. Различают верхнюю одежду, нательное белье, корсетные изделия, пляжную одежду, головные уборы и швейные изделия, не относящиеся к одежде.

Ассортимент швейных изделий, составляющих верхнюю одежду бытового назначения, чрезвычайно разнообразен.

Предусматривается разделение одежды на подклассы, определяющие условия эксплуатации; на группы — по предметной принадлежности; на подгруппы, делящие швейные изделия по половозрастному признаку; на виды, разделяющие одежду по сезонным признакам; на типы в зависимости от социальных функций. Каждый вид одежды имеет разновидности в зависимости от конструкции моделей, определяемой формой и силуэтом одежды, покроем рукавов, воротников и т.д.

К верхней относится одежда, надеваемая на корсетные изделия, нательное белье, и изделия костюмно-платьевой группы. Это пальто, полупальто, плащи, пиджаки, жилеты, юбки, платья, халаты, блузки, верхние сорочки, комбинезоны и полукомбинезоны.

Нательное белье — одежда, надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека. Это нижние сорочки, нижние юбки, ночные сорочки, распашонки, рубашечки, трусы, кальсоны, ползунки, пижамы.

Корсетные изделия — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и поддержания его отдельных частей, а также для держания чулок. К ним относятся бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок.

Пляжная одежда — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для купания и загорания. Пляжная одежда — это плавки, купальный комплект (бюстгальтер и трусы), купальник. Головные уборы — это изделия, покрывающие голову человека. К головным уборам относятся шапки-ушанки, фуражки, бескозырки, кепи, шляпы, береты, шлемы, жокейки, пилотки, капоры, чепчики, тюбетейки.

Швейными изделиями, не относящимися к одежде, являются постельное белье, простыни, наволочки, пододеяльники, пеленки, простынки, стеганые одеяла и покрывала, конверты для новорожденных.

Производственная одежда — одежда для ношения в производственных условиях. В производственной одежде выделяют одежду специальную, санитарную, форменную. Производственная одежда применяется во всех отраслях промышленности для рабочих массовых профессий; она обеспечивает защиту от загрязнения. Основными видами производственной одежды являются халаты и фартуки.

Специальная одежда — это производственная одежда для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Специальная одежда обеспечивает защиту рабочих от вредного действия окружающей среды. Основными видами специальной одежды являются плащи, куртки, комбинезоны, ватные куртки, шаровары. Специальная одежда делится на влагозащитную, защищающую от радиоактивных загрязнений, кислото защитную, нефте маслозащитную, общего назначения, пылезащитную, защищающую от органических растворителей, термо защитную, химоядозащитную, щелочезащитную, электрозащитную.

Санитарная одежда — производственная одежда для защиты предметов труда от работающего, а также работающего от общих производственных загрязнений. Разновидностью санитарной одежды является технологическая одежда для защиты предметов труда.

Форменная одежда — одежда для военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта (железнодорожного, авиации, такси, речного и морского флота) и учащихся, для которых установлена форма (учащихся профессиональных учебных заведений). Основными видами форменной одежды являются шинель, пальто, костюм, китель, платье, головные уборы.

В зависимости от того, в какое время года используется производственная одежда, она подразделяется на подгруппы всесезонной и зимней одежды.

Классификация может быть дополнена подразделением одежды по виду волокна, из которого она изготовлена (шерстяная, шелковая, хлопчатобумажная, льняная, из искусственных и синтетических материалов).

Одежда в промышленном производстве выпускается по размерам, ростам и полно там. Размер определяется обхватом груди, а для некоторых изделий, например мужских сорочек, — обхватом шеи. Длина изделия обусловливается ростом человека. Изделия для взрослых выпускаются следующих размеров: мужские — 84, 88, 92... 128, женские - 84, 88, 92... 136.

В зависимости от того, в какое время года используется одежда, она делится на весенне-осеннюю, летнюю и зимнюю.

Бытовая одежда может иметь различное назначение: для улицы (костюм), дома, выпускного бала (платье), торжественных случаев, занятий спортом.

По половозрастному признаку одежда делится на мужскую, женскую, детскую. В свою очередь детская одежда подразделяется на одежду для новорожденных (до 9 мес.), для детей ясельного возраста (от 9 мес. до 3 лет), одежду для детей дошкольной группы (от 3 до 7 лет), одежду для детей младшей школьной группы (мальчиков от 7 до 12 лет и девочек от 7 до 11,5 лет), одежду для более взрослых детей (мальчиков от 12,5 до 15,5 лет и девочек от 11,5 до 14,5 лет), для детей подростковой группы (мальчиков от 15,5 до 18 лет и девочек от 14,5 до 18 лет).

Мужская и женская одежда выпускается для трех возрастных групп — младшей, средней, старшей. В зависимости от обхвата бедер с учетом выступания живота в женских фигурах и обхвата талии в мужских (при одном и том же обхвате груди) одежда для взрослых выпускается четырех полнот: 1 ...4.

В связи с большим взаимным товарообменом между европейскими странами, в частности обменом одеждой, разработаны стандарты на размеры одежды для женщин, мужчин, девочек и мальчиков.

Размерные показатели изделий для женщин и мужчин на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста, обхвата груди, обхвата бедер для женской одежды и полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии для мужской одежды (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Измерения фигуры для заполнения товарного ярлыка

Например, для женской одежды, изготовленной на типовую фигуру с ростом 158 см, обхватом груди 100 см, обхватом бедер 108 см, в товарном ярлыке строка «размеры» будет заполнена так: 158— 100—108. Для мужской одежды, изготовленной на типовую фигуру с ростом 170 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88 см, в строке «размеры» будет написано: 170—100—88. Для верхних мужских сорочек наряду с ростом и обхватом груди размерным признаком служит обхват шеи. Так, для сорочки, изготовленной на фигуры с ростом 158 и 164 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88 см, обхватом шеи 41 см, в товарном ярлыке строка «размеры» будет заполнена следующим образом: 158, 164— 100 — 88 — 41.

В детской одежде размерными показателями служат полные величины роста и обхвата груди. Например, для одежды, изготовленной на фигуру девочки (мальчика) с ростом 140 см и обхватом груди 72 см, строка «размеры» будет заполнена следующим образом: 140 — 72.

Контрольные вопросы:

1.Дайте определение одежде.

2. Как делиться одежда по классификации?

3.Дайте определение специальной одежде.

4.Назовите ведущие размерные признаки женской, мужской и детской

фигуры.

Лекция 2

Конструкция одежды

План лекции:

1.Конструкция одежды

2.Детали кроя

Конструирование — важнейшая часть проектирования швейных изделий — состоит из двух этапов. Первый этап — творческий поиск — включает в себя выбор метода конструирования и разработку чертежей изделия в объеме эскизного проекта, т.е. выбор методики измерений фигуры и конструирования, выбор формул для расчета конструкции, обработку сложных форм и кроев. Этот этап требует от исполнителя высокой квалификации. Второй этап — расчет формул, построение чертежа, изготовление лекал, составление рабочей документации. Работа сводится к выполнению простых математических и логических операций, которые могут быть автоматизированы средствами вычислительной техники.

При конструировании используются опыт практической работы и достижения в области прикладной антропологии, материаловедения, технологии, гигиены одежды, организации и экономики производства. В последние годы все в большей степени привлекаются математические методы и ЭВМ для научного обоснования способов проектирования одежды и создания системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды с применением современных технических средств (ЭВМ, дисплеев, графопостроителей), позволяющих из большого числа возможных вариантов решений выбрать наиболее оптимальный.

Конструкция (лат. constructio) — строение, устройство, взаимное расположение частей какого-либо предмета, машины, прибора и т.п., определяющееся его назначением.

Конструкция одежды характеризуется несколькими позициями: внешней формой (силуэтом и покроем); построением составных деталей изделия; видом соединительных швов; видом материалов. Число и конфигурация деталей непостоянны. Они могут изменяться под влиянием моды, покроя одежды, структуры и вида поверхности формы, особенностей телосложения, свойств материала и технологии обработки изделия.

Форма (лат. forma) — это внешний вид, контуры предмета изделия; очертания тела, фигуры человека; единая по покрою, цвету и другим признакам одежда, установленная для лиц определенных категорий (например, форма военнослужащих, железнодорожников и др.); установленный образец; строго установленный порядок в способе изготовления, ношения одежды и др.

Силуэт (от имени французского министра финансов XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля) — это одноцветное плоское изображение людей, фигур и предметов, подобное их тени, нарисованное или вырезанное из бумаги, ткани и т.п. Изображение может быть выполнено темным на светлом фоне или светлым на темном.

Силуэт — это характеристика внешней формы костюма, очертание; стилизованное плоскостное выражение объемной формы, определяющей моду.

В современном моделировании принято несколько ведущих силуэтов одежды, которые классифицируются по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, прилегающий, свободный, расширенный или зауженный книзу) и по виду геометрической формы, к которой он приближен (прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный). Три силуэта — прилегающий (приталенный), полуприлегающий и прямой (свободный) — являются классическими и основными для изделий пальтово - костюмного и платьево-блузочного ассортимента при любых изменениях моды.

На рис.2 изображена коллекция моделей. Приталенный силуэт (см. рис.2, а) в различных вариантах присутствует как в молодежной, так и в элегантной одежде. Линия плеча естественная или чуть спрямленная, длина, как правило, до колена. Очень длинными бывают изделия только верхней вечерней группы. Линия талии подчеркивается поясом.

А-силуэт (см. рис.2, б) — свободный, пластичный, чаще всего имеющий длину макси. Постепенно он уходит из моды, оставаясь в группе вечерних платьев и в молодежной одежде.

Прямой силуэт (см. рис.2, в) уже не является доминирующим. Он остается и в верхней, и в вечерней одежде. Объем, как правило, несколько увеличен. Встречается и в группе классических костюмов, но уже небольшого объема, часто имеет длину мини.

Изделия Х-силуэта (см. рис. 2, г) бывают различной длины, в основном он встречается в молодежном ассортименте. Чаще всего это небольшой облегающий верх и короткая пышная юбка.

Покрой — тип конструкции, определяющий характеристику конструктивного построения одежды. Основными признаками покроя одежды являются покрой рукава (т. е. форма его соединения с проймой) и членение основных деталей (спинки и полочек) продольными и поперечными швами.

в				 г

Рис.1.2  Базовые силуэты:

а — приталенный; б — А-силуэт; в — прямой; г – Х - силуэт

Основными покроями рукава являются втачные, реглан и цельнокроеные. Покрой плечевой одежды характеризуется наличием или отсутствием продольных швов на спинке и полочках. В зависимости от числа швов изделия могут быть одношовными (с застежкой спереди и одним средним швом на спинке), двух шовными (с двумя боковыми швами), трех шовными (с двумя боковыми и средним швом на спинке), пяти шовными (с двумя боковыми швами, средним швом на спинке и швами притачивания отрезных бочков), шести шовными (с двумя боковыми швами и четырьмя швами на спинке и полочках). Двух шовные, трех шовные и шести шовные формы покроя одежды считаются классическими.

В зависимости от характера соединения лифа с юбкой одежда может быть отрезной и не отрезной по линии талии. В зависимости от членения конструкции одежды ее делят на плечевую и поясную.

Плечевая одежда — одежда, опирающаяся на верхнюю опорную поверхность тела человека (на плечи, выступающие точки лопаток и груди). К плечевой одежде относятся изделия пальтово костюмного и блузочного ассортимента: пиджаки, жакеты, блузки, пальто и т.п.

Поясная одежда — одежда, опирающаяся на нижнюю опорную поверхность тела, ограниченную сверху линией талии, а снизу — линией бедер. К поясным изделиям относятся брюки, шорты, юбки и т.п.

Детали одежды могут быть или выкроены только из одного материала, или состоять из пакета деталей основного материала, подкладки и прокладки.

Детали из основного материала — перед (полочки), спинка, рукава и воротник в плечевых изделиях, полотнища юбки, передние и задние половинки брюк в поясных.

Передом называют переднюю деталь без разреза или с разрезом (застежкой), не доходящим до низа детали, а полочкой — переднюю деталь, разрезанную до низа на две части. Так, пальто и жакет имеют две полочки. При этом перед разрезают для изготовления застежки, которая может быть расположена по центру (центральная) или смещена (смещенная).

Застежка позволяет свободно надевать и снимать одежду, создавать ее объемность. При определенном назначении изделия она может служить декоративной отделкой. В современной одежде застежки представляют собой обметанные и обтачанные петли или петли из шнура в сочетании с пуговицами, кнопки, крючки, пряжки, застежки-молнии и велкро (липучка). В одежде, которая надевается через голову, и в поясной одежде (юбках, брюках) застежка может быть расположена по-разному: спереди, сбоку, сзади; она может и отсутствовать, если вырез горловины достаточно свободен или если поясное изделие сделано на резинке.

Конструктивно-декоративными элементами изделия являются карманы, манжеты, планки, пояса и др.

Форма деталей подкладки чаще всего повторяет форму деталей из основных материалов. Для сохранения формы основных деталей применяют прокладочные детали. Прокладочными деталями являются и детали из утепляющих материалов — ватина, синтепона, меха (натурального и искусственного) и пр.

Края, образующие контуры деталей, называются срезами.

В технологическом процессе детали соединяют по срезам, оставляя припуски на швы, на посадку между надсечками, которые заложены в конструкции. Конструкции, которые позволяю упразднить ряд операций в процессе обработки, называют технологичными (например, полочки с цельнокроеными подбортами и т.п.). В Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности была проведена большая работа по унификации деталей, что дало возможность разделить их всего на несколько групп; в пределах каждой группы детали имеют одинаковые размеры. Унификация конструкции различных деталей позволяет решать задачу оптимизации методов обработки деталей и узлов на основе унификации методов обработки с использованием специализированных швейных машин и машин автоматического действия с минимальными переналадками для обработки деталей различных размеров и конфигураций — воротников, манжет, клапанов, карманов и т.п.

Контрольные вопросы:

1.Дайте определение одежде.

2. Как делиться одежда по классификации?

3.Дайте определение специальной одежде.

4.Назовите ведущие размерные признаки женской, мужской и детской

фигуры.

## Тема 2 Ручные стежки и строчки

Лекция 3

Ручные стежки и строчки

План лекции:

1.Виды ручных стежков и строчек

2. Технические условия на выполнение ручных работ

Ручные стежки и строчки широко применяют при изготовлении изделий по индивидуальным заказам в бригадах различной мощности и в ателье высшего разряда, а также в домашних условиях (рис.3).

Ручные стежки и строчки выполняют одной ниткой иглами № 1... 12 диаметром от 0,6 до 1,8 мм и длиной от 30 до 75 мм.

Можно выделить два основных способа выполнения ручных стежков.

Рис.2.1  Виды ручных стежков и строчек

При первом способе (рис.2.2, а) иглу вводят в материал и выводят из него с одной и той же стороны, при втором (рис. 2.2, б) иглу  вводят с одной стороны, а выводят с противоположной.

Различают пять видов ручных стежков: прямые (рис.2.3, а), косые (рис. 2.3, б), крестообразные (рис. 2.3, в), петлеобразные (рис.2.3, г) и петельные (рис.2.3, д).

Прямые стежки применяются при изготовлении одежды наиболее часто. Они служат для временного соединения и закрепления деталей при подготовке изделия к примерке и к машинным работам, для закрепления меловых линий и знаков, нанесенных во время примерки, для получения сборок и т.д.

Для образования стежка иглу держат с небольшим наклоном и вводят в ткань сверху вниз, прокалывая ее насквозь, подвигают иглу вперед и выводят из ткани снизу вверх под таким же углом наклона.

Прямые стежки участвуют в образовании сметочной, наметочной, заметочной, выметочной, копировальной строчек и строчек для образования сборок.

а	б

Рис.2.2 Образование ручных стежков

Сметочные строчки, выполненные прямыми стежками (рис.2.4), легко распускаются. Они применяются в основном для временного соединения деталей изделия, при подготовке его к примерке, к выполнению машинных работ.

Рис.2.3 Виды стежков

Для выполнения сметочной строчки две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выравнивают по краям или намеченным линиям и соединяют прямыми стежками строго по намеченным линиям или на одинаковом расстоянии от них. Соединение двух деталей сметочными строчками выполняют при равном натяжении обеих деталей, т. е. без посадки, или с небольшой слабиной одной из деталей, т. е. с посадкой. Длина прямого стежка при этом зависит от толщины ткани, назначения изделия и колеблется в пределах 0,5... 2,5 см. Сметочными стежками выполняют временное соединение боковых и плечевых срезов, срезов рукавов и других срезов при изготовлении верхней одежды (пальто, платьев) по индивидуальным заказам (рис.6).

Рис.2.4 Сметочная строчка:

а — внешний вид; 6 — пример использования

Наметочные строчки прямых стежков  тоже применяют для временного соединения деталей, уравниваемых между собой по поверхности, например при наметывании полочек на бортовую прокладку. Строчками из прямых стежков наметывают детали без посадки и с посадкой одной из них. Их применяют, например, при операции «наметывание подбортов» в пальто, пиджаках, жакетах.

Заметочные строчки прямых стежков (рис.2.5) выполняют для временного закрепления подогнутых краев деталей при обработке верхней и легкой одежды. Например, заметочной строчкой закрепляют подогнутые обрезные края низа изделия и низа рукавов. Длина стежка 1...3 см. Расстояние строчки от края зависит от ширины подогнутого края и вида дальнейшей обработки.

Выметочные строчки прямых стежков  выполняют при обработке изделий из тонких тканей и тканей в полоску или клетку, чтобы закрепить швы в деталях, предварительно соединенных машинной строчкой и вывернутых на лицевую сторону так, чтобы срезы швов располагались внутри деталей.

Выметочной строчкой закрепляют краевые швы при обработке верхней одежды, располагая их точно на сгибе или перепуская в сторону одной из деталей, чаще всего внутренней. Например, края клапанов выметывают, повернув шов в сторону подкладки клапана, края бортов — в сторону под борта; на участке отворотов, где верхней деталью служит под борт, шов поворачивают в сторону полочки; на участке воротника, манжет шов перепускают соответственно в сторону нижнего воротника и подкладки манжет. Длина стежка 0,5... 1 см. Расстояние строчки от края определяется толщиной обрабатываемого края и шириной срезов шва, расположенных внутри по краю детали, при этом внутренние срезы шва не должны попадать под строчку. Строчку прокладывают с той стороны детали, на которую перепускают шов, т.е. образуют кант. Ширина канта — это расстояние от края детали до машинной строчки соединения частей этих деталей (клапана и подклапана, борта и подборта, воротника и нижнего воротника и др.).

При изготовлении изделий из шерстяных тканей применяют крученую пряжу линейной плотности 33...25 текс (№ 30, 40), а при обработке изделий из шелковых тканей — нитки № 60, 80.

Копировальные строчки (силки) прямых стежков (рис. 8) применяют для перенесения намеченных линий и контрольных знаков с одной детали на другую, симметричную ей, а также в тех случаях, когда намеченные линии необходимо сохранить в течение продолжительного времени.

Рис. 2.5 Копировальная строчка

Две одинаковые детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и по намеченным линиям прокладывают строчку из прямых стежков; при этом нитку не затягивают, на поверхности оставляют петельки высотой 0,2...0,7 см в зависимости от толщины ткани. Частота стежков 4... 5 на расстоянии 5 см. Затем детали раздвигают так, чтобы нитки стежков натянулись, и разрезают их посередине между двумя деталями. Оставшиеся в деталях концы ниток являются контурами переносимых линий.

Для выполнения копировальных стежков применяют хлопчатобумажную пряжу или нитки, контрастные по цвету с цветом основной ткани.

Строчки для образования сборок применяют при изготовлении некоторых моделей женских и детских пальто и платьев (рис.2.6). Для образования сборок прокладывают две параллельные строчки прямых стежков длиной 0,3 ...0,7 см с расстоянием от среза детали до первой строчки 0,2...0,5 см, между строчками 0,1 ...0,4 см. Срез детали стягивают ниткой на желаемую величину, образовавшиеся сборки равномерно распределяют по всей длине.

Косые стежки по своему строению незначительно отличаются от прямых, разница заключается лишь в их расположении на ткани. Если при выполнении прямых стежков не делают никаких отклонений от прямой линии, прокалывая ткань иглой, то при выполнении косых стежков эти отклонения обязательны.Косые стежки применяют при изготовлении верхней одежды. Косыми стежками выполняют строчки как временного, так и постоянного назначения.

К строчкам временного назначения относят наметочные и выметочные, а к строчкам постоянного назначения — обметочные, стегальные, подшивочные и строчки для незаметного соединения деталей, применяемые в основном при ремонте одежды.

Рис. 2.6  Строчка для образования сборок

Крестообразными стежками (рис.2.7) выполняют подшивочные и отделочные строчки, прочно закрепляют срез, чтобы предохранить его от осыпания. Эти стежки применяют для подшивания подогнутых краев деталей изделия из толстой осыпающейся ткани (низа рукава, отлета воротника и т.п.).

Рис. 2.7  Крестообразные стежки

Строчку выполняют слева направо параллельно срезу подгиба. Проколы чередуют по подгибу и основной детали, при этом подогнутый край детали прокалывают насквозь, а основную деталь — на половину ее толщины. Расстояние от места прокола до среза детали 0,3...0,5 см в зависимости от степени осыпаемости ткани. Частота стежков 2... 3 в 1 см. Сильно стежки не затягивают. Выполняют стежки шелковыми № 65, 75 или хлопчатобумажными № 50...80 нитками.

Строчка из крестообразных стежков получается открытая, поэтому нитки могут быстро перетираться. Такие стежки рекомендуется применять для подшивания только в редких случаях.

Крестообразные стежки играют роль отделки при изготовлении легкой женской и детской одежды и при обработке подкладки в женской верхней одежде.

Строчки из петлеобразных стежков (рис.2.8) дают прочное и эластичное соединение деталей. В отдельных случаях их применяют вместо машинных строчек. Например, петлеобразными строчками выполняют подшивочные работы по соединению подкладки с верхом при индивидуальном изготовлении пальто, костюмов, соединительные работы на участках, где невозможно или затруднено машинное выполнение строчек. Петлеобразными стежками закрепляют концы строчек, выполняемых другими стежками.

Петлеобразными стежками выполняют строчки стачные, разметочные, подшивочные и вспушные.

Стачные строчки петлеобразных стежков (рис. 2.9) применяют для постоянного соединения двух деталей в тех случаях, когда машинное выполнение строчки затруднено, например, при соединении верхнего воротника с подбортами по линиям раскепов или при индивидуальном изготовлении изделий, если требуется получить шов повышенной растяжимости, например, соединить средние срезы брюк (в случае отсутствия специальной машины цепного стежка) при ремонте одежды.

Рис. 2.8 Петлеобразные стежки

Рис.2.9  Стачные строчки

Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, обрезные края уравнивают и по намеченной линии вводят иглу сверху вниз и выводят на лицевую сторону так же, как при выполнении сметочных строчек из прямых стежков. Но затем иглу снова вводят в первую точку прокола и выводят на поверхность, при этом длина шага с нижней стороны должна быть в два раза больше, чем с верхней стороны. В результате многократного повторения образуется цепочка плотно примыкающих друг к другу стежков. Частота стежков 3... 5 в 1 см. Выполняют стежки хлопчатобумажными нитками.

Для отделочных работ используют строчки петельных стежков. Их применяют для обметывания прорезных петель вручную при изготовлении верхней одежды по индивидуальным заказам (в случае отсутствия специальных машин).

Обметанные петли (рис.2.10, а) бывают трех видов: с глазком — в костюмах и мужских пальто, прямые (рис. 2.10, б) — на белье, платьях, блузках, брюках и отделочные, или каркасные, — на лацканах костюмов (рис. 2.10, в).

Для образования петельного стежка иглу вводят в ткань снизу на расстоянии 0,1...0,3 см от прореза петли, конец иглы обвивают ниткой и стежок затягивают. Стежки располагают на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга и затягивание нитки производят с одинаковым усилием.

В конце петли ставят закрепку перпендикулярно линии прореза. Петли разных видов имеют неодинаковую длину, их выполняют различными нитками. При обметывании петель с глазком частота стежков 6... 10 в 1 см; выполняют их шелком (гарусом) № 3...7 и хлопчатобумажными нитками № 10...20.

При обметывании отделочных (каркасных) петель частота стежков 12... 15 в 1 см. Выполняют их шелковыми нитками № 13... 18. Во избежание осыпания срезы петли предварительно обметывают.

Закрепки применяют для скрепления концов петель, карманов и встречных складок. Закрепки бывают прямые и фигурные. Для выполнения прямых закрепок сначала прокладывают две-три продольные скрепляющие нитки перпендикулярно концу прореза кармана или петли, а затем обвивают их поперечными стежками, захватывая ткань. Частота этих стежков 7... 10 в 1 см. Длина закрепки 0,3... 1,5 см. На карманах длина закрепок должна быть равна ширине рамок, а на петлях — ширине двух обработанных краев.

Нитяные (воздушные) петли являются разновидностью закрепок. Число продольных стежков, которые их образуют, 4...7, обвивающих 10... 15, закрепляющих 3...4 в 1 см.

Для петель используют хлопчатобумажные нитки № 10...30, шелковые № 18, 33, 65, 75 и гарус № 3...7.

Фигурные закрепки ставят в конце встречных складок, чаще всего они играют роль отделочных. В фигурных закрепках нитки располагают сплошным застилом. Выполняют закрепки шелковыми нитками или гарусом.

Рис. 2.10 Обметанные петли:

а — с глазком; б — прямые; в отделочные (каркасные)

Рис. 2.11 Закрепка прямая

Пуговицы служат не только для застегивания, но и для отделки. Обычно их подбирают в тон основного материала. Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4...5 стежками, с четырьмя отверстиями — 3...4 стежками в каждую пару отверстий, при этом образуют стойку высотой 0,1 ...0,2 см в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают 2...3 витками, закрепляя конец нитки 3... 4 стежками. В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей пуговицы допускается пришивать без стойки.

Рис.2.12 Закрепки фигурные:

а, б — внешний вид; в — выполнение

Для прочности пуговицы пришивают с прокладкой, которую подкладывают с изнанки основного материала, или с под пуговицами (в изделиях из толстых тканей). Пришивают пуговицы хлопчатобумажными нитками № 40, 50 или шелковыми № 33, 65, 75, сложенными вдвое, вручную или на специальной машине.

Для различных видов одежды используют разные металлические крючки, петли и кнопки. Их пришивают машинным способом или вручную. Чтобы придать крючкам и петлям большую устойчивость, их ушки перед пришиванием слегка раздвигают. Ручным способом крючки из проволоки пришивают в трех местах: за каждое ушко и у места изгиба, делая 3...4 стежка прикрепляющих и 3... 4 закрепляющих. Металлические петли пришивают в четырех местах: за каждое ушко и перед ним, делая 3 4 стежка прикрепляющих и 3...4 закрепляющих. Крючки и петли пришивают хлопчатобумажными нитками № 50, 60 и шелковыми № 65, 75. Если их нужно пришивать к корсажной тесьме юбки используют хлопчатобумажные нитки № 20, 30. Места пришивания крючков и петель чаще всего закрывают тканью, оставляя на поверхности только «носик» крючка и дужку петли.

Для большей прочности с изнанки изделия в местах расположения крючка и петли прокладывают долевик — прокладку из хлопчатобумажной ткани.

Кнопки состоят из двух металлических частей: головки и наютадки (с пружиной). Пришивают кнопки различными способами, делая по 4...5 проколов иглой в каждое отверстие. В изделиях из тонких тканей со стороны изнанки под кнопки подкладывают прокладку из хлопчатобумажной ткани.

Технические условия на выполнение ручных работ.

При выполнении ручных работ по изготовлению мужской, женской и детской одежды необходимо соблюдать следующие технические условия.

- Намелку вспомогательных линий (линий обтачивания углов бортов и воротника, отделочных строчек и т.п.) производить по подсобным лекалам или линейкам. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см.

- При проверке кроя по лекалам внутренняя сторона меловой линии должна совпадать с контурами лекала.

- Концы надсечек и линий разрезов деталей должны не доходить до линии строчек на 0,1... 0,15 см.

- При подготовке изделия к примерке и выполнении строчек временного назначения следует применять хлопчатобумажную крученую пряжу, а также цветные или белые нитки соответствующих номеров.

Сметывание деталей выполняют, если стачивание без него затруднено: при соединении двух деталей с посадкой одной из них, при обтачивании деталей с фигурными краями, при совмещении прямых и фигурных линий в середине деталей и по швам соединения.

- Чтобы облегчить и ускорить сметывание и улучшить качество выполняемой операции, предварительно скалывают булавками вытачки, складки, детали с фигурными срезами, боковые срезы, части спинки или полочек по срезам и т.п. Детали изделий из бархата, шифона и других легких тканей сметывают частыми стежками двумя строчками с расстоянием между ними 0,5 см, чтобы эти детали не смещались при стачивании. Стачивают между строчками сметывания. Скалывают и сметывают детали точно по намеченным линиям или проложенным ниткам.

- Все сметочные работы выполняют на расстоянии 0,1 ...0,15 см от меловой линии в сторону среза детали так, чтобы сметочные строчки при дальнейшей обработке не попадали под машинные строчки.

- Концы сметочных строчек закрепляют одним- двумя обратными стежками.

- Для удаления ниток сметывания необходимо разрезать их ножницами через каждые 10... 15 см, а затем вытянуть из ткани.

- При выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения применяют нитки, цвет которых совпадает с цветом материала. При изготовлении изделий из шерстяных и хлопчатобумажных тканей используют хлопчатобумажные нитки № 50...80,Для изделий из шелковых тканей — шелковые нитки № 65...75,Для изделий из искусственных и синтетических тканей — хлопчатобумажные нитки № 60...80. Детали отделки пришивают нитками в цвет отделки. Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, а пуговицы со стойкой — нитками в цвет ткани.

10)Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций.

Контрольные вопросы:

1. Назовите виды ручных стежков и строчек.

2. Опишите способы образования ручных стежков.

3. Покажите схему образования сметочного ручного стежка

4. Расскажите о способе выполнения петлеобразного и крестообразного ручных стежков.

5.Назовите технические условия на выполнение ручных работ.

## Тема 3 Машинные швы и строчки

## Лекция 4

## Машинные работы. Рабочие места для машинных работ.

## План лекции:

- Машинные работы

- Рабочие места для машинных работ

Машинные работы выполняют на машинах, образующих различные стежки и строчки.

Рабочее место для выполнения машинных работ оборудуют столом с индивидуальным электроприводом, а также винтовым стулом, который дает возможность регулировать высоту сиденья. На столе устанавливают головку швейной машины и раскладывают необходимые инструменты и приспособления. Электродвигатель включают нажатием на пусковую кнопку или на педаль машины.

На машинном рабочем месте должно быть местное освещение в виде отдельного светильника или светильника, вмонтированного в корпус машины. Для подъема лапки ногой предназначен находящийся под крышкой стола коленчатый рычаг. Поверхность стола должна быть гладкой, на столе должно быть укреплено специальное приспособление для наматывания ниток на шпульку. Площадь рабочей поверхности стола определяется размерами оборудования и приспособлений, размерами деталей изделия и характером выполняемой операции.

Основным видом технологического оборудования при изготовлении швейных изделий являются швейные машины. Их можно разделить на машины общего назначения (стачивающие), специальные (специализированные по виду выполняемых работ) и полуавтоматы (специальные).

Рис 3.1  Швейная машина с промышленным столом

При использовании машин, особенно специальных и полуавтоматов, во много раз сокращаются затраты времени на выполнение операции и повышается качество обрабатываемой детали.

Соединение деталей на стачивающих машинах происходит благодаря переплетению двух ниток: нитки иглы и нитки челнока. По способу переплетения ниток машинные стежки подразделяют на челночные и цепные. При соединении деталей из тканей наиболее часто применяются машины с челночным стежком, а деталей из трикотажных полотен и других эластичных материалов — машины с цепным стежком.

Машинные стежки образуют следующие строчки: стачивающие, обметочные, комбинированные (стачивающие с одновременным обметыванием срезов), подшивочные, отделочные.

При образовании челночного стежка основным рабочим органом машины является челнок: одна нитка идет сверху (от иглы), другая — снизу (со шпульки челнока). Переплетение ниток происходит внутри стачиваемых деталей. Нитки имеют определенное натяжение, и детали после выполнения ряда стежков оказываются плотно соединенными.

В образовании цепных стежков также может участвовать различное число ниток. Цепные стежки могут быть одно-, двух-, трех и четырех ниточными. При образовании цепных стежков вместо челнока применяется петлитель. Это несколько увеличивает расход ниток, но позволяет получить эластичные и прочные стежки.

Сквозной цепной стежок может быть однониточным и двух ниточным, линейным и зигзагообразным. Строчка однониточного цепного переплетения со стороны верхней детали сходна со строчкой челночного переплетения, а со стороны нижней детали она имеет вид плоской цепочки (рис.3.2). Эту строчку применяют для временного соединения и закрепления деталей (при сметывании, заметывании, выметывании).

Плоская цепочка строчки цепного переплетения может быть расположена и с лицевой стороны материала. В таких случаях она может быть использована для вышивания.

Зигзагообразная строчка однониточного цепного переплетения по своему строению отличается от однониточной линейной строчки зигзагообразным расположением стежков. Ее применяют для обметывания прямых петель в женских платьях, мужских сорочках, брюках и пр.

Рис.3.2  Двухниточная строчка челночного линейного стежка

Наибольшее распространение имеет челночный двух ниточный стежок. При его образовании игла прокалывает ткани и сквозь них проводит петлю нитки иглы, сходящей с катушки. Под тканями челнок расширяет эту петлю и обводит ее вокруг шпульки, на которую намотана нитка челнока. После полного обхода петли вокруг шпульки происходит переплетение нитки иглы с ниткой челнока. Затем ните водитель, вытягивая вверх нитку иглы, втягивает внутрь ткани нитку челнока до тех пор, пока узел переплетения не расположится в середине стачиваемых тканей. После этого ткань перемещается на длину стежка и процесс повторяется. В результате образуется строчка.

По отношению к линии строчки челночный стежок может располагаться линейно или иметь зигзагообразное расположение.

Челночные стежки, а, следовательно, и строчки, ими образуемые, могут быть выполнены двумя нитками (двух ниточная строчка, рис.3.2), тремя нитками (трех ниточная строчка), четырьмя нитками (четырех ниточная строчка), пятью нитками (пяти ниточная строчка) и др.

Челночные строчки могут быть однолинейными и много линейными. Зигзагообразная строчка (рис. 3.3) образуется при отклонении иглы поперек строчки или смещении материала поперек строчки, например при пришивании пуговиц или изготовлении закрепок и петель. Длина стежка от 1,5 до 10 мм. Такая строчка используется для соединения деталей швом встык и для предохранения срезов деталей от осыпания.

Цепные стежки бывают сквозными, потайными и обметочными. В образовании цепных стежков также может участвовать различное число ниток. Цепные стежки могут быть одно-, двух-, трех и четырех ниточными. При образовании цепных стежков вместо челнока применяется петлитель. Это несколько увеличивает расход ниток, но позволяет получить эластичные и прочные стежки.

Рис. 3.3 Строчка зигзагообразного челночного стежка

Рис. 3.4 Сквозная линейная строчка цепного одно ниточного стежка

Рис. 3.5 Сквозная зигзагообразная строчка цепного двух ниточного стежка (переплетения)

Сквозной цепной стежок может быть однониточным и двух ниточным, линейным и зигзагообразным. Строчка одно ниточного цепного переплетения со стороны верхней детали сходна со строчкой челночного переплетения, а со стороны нижней детали она имеет вид плоской цепочки (рис 3.4). Эту строчку применяют для временного соединения и закрепления деталей (при сметывании, заметывании, выметывании). Плоская цепочка строчки цепного переплетения может быть расположена и с лицевой стороны материала. В таких случаях она может быть использована для вышивания.

Рис. 3.6 Потайная строчка цепного однониточного стежка (переплетения)

Зигзагообразная строчка однониточного цепного переплетения по своему строению отличается от однониточной линейной строчки зигзагообразным расположением стежков. Ее применяют для обметывания прямых петель в женских платьях, мужских сорочках, брюках и пр.

Основным средством соединения деталей швейных изделий являются машинные ниточные швы. К машинным швам предъявляются высокие потребительские и промышленные требования.

К потребительским требованиям относятся внешнее оформление шва, ровнота строчки, ширина шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность строчки, отсутствие слабины или натянутости материала по линии шва, прочность и др.

Промышленные требования к швам определяют расход материала на швы (припуски на швы) и подгиб, трудоемкость выполнения.

Высокое качество швов обеспечивается соблюдением технических условий выполнения операций: ширины шва, числа строчек и расстояния между ними, частоты стежков, степени затягивания их в строчке, номера ниток и игл.

Ширина шва обусловлена его конструкцией. Технические требования к выполнению швов даются в технических описаниях на модель или в другой нормативно-технической документации. На каждом рабочем месте качество выполнения операции можно проверить по технологическим инструкционным картам.

В зависимости от назначения шва и расположения деталей относительно него различают швы соединительные, краевые и отделочные.

В соединительных швах (например, швах соединения боковых срезов полочек и спинки, плечевых срезов, срезов рукавов и др.) детали лежат по обе стороны шва.

Краевые швы применяют для обработки краев или срезов деталей. Детали располагаются по одну сторону шва (например, швы обработки низа изделия и низа рукавов, швы обработки бортов, воротника и др.).

Отделочные швы предназначены для отделки деталей и всего изделия. Эти швы применяют также для создания определенного силуэта (рельефные линии на полочках, спинке, полотнищах юбки, различные складки и др.).

В зависимости от конструкции шва (т.е. от того, как расположены детали и строчки в шве), числа строчек и скрепляемых слоев материала, величины и положения припусков на швы их группируют по видам (соединительные, краевые и отделочные) и подвидам.

Контрольные вопросы:

1. Опишите рабочее место для машинных работ.

2. Назовите машинные стежки и строчки

3.Расскажите о способе образования челночного стежка

4. Расскажите о способе образования цепного стежка

5.Какие требования предъявляются к машинных швам?

Лекция 5 Машинные ниточные швы. Соединительные швы.

План лекции:

1. Виды соединительных швов

2. Соединительные швы

К соединительным относятся швы стачной, надстрочной, накладной, встык, взамок, двойной, запошивочный (рис.3.7).

Рис. 3.7 Виды соединительных швов

Стачные швы применяют для соединения боковых, плечевых и других срезов деталей. Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют строчкой на машине со специальной линейкой или лапкой с направителем, совмещая надсечки, на расстоянии от края, зависящем от назначения шва (рис.3.8). Стачивание выполняют со стороны детали, имеющей вогнутые срезы, рассеченные углы, сборки и т.п.

Рис. 3.8 Стачной шов

При стачивании основных деталей женской и детской одежды ширина шва должна быть не менее 1 см для изделий из не осыпающихся тканей и 1,5 см для изделий из легко осыпающихся тканей. При притачивании надставок к деталям изделий из не осыпающихся тканей ширина шва 0,7 см, при притачивании надставок к деталям изделий из легко осыпающихся тканей 1 см. При выполнении фигурных швов ткань в углах надсекают так, чтобы строчка проходила на расстоянии 0,1 см от надсечек.

Стачивание может быть выполнено и двумя параллельными строчками, например, при соединении рукавов с изделием, при соединении средних срезов брюк.В изделиях из хлопчатобумажных, льняных и синтетических тканей, основные детали которых стачивают на специальной машине с одновременным обметыванием швов, ширина шва составляет 0,7... 1 см.

Рис. 3.9 Стачной шов в разутюжку:

а — вид с лицевой стороны и с изнанки; б — с предварительным обметыванием срезов (вид с лицевой стороны и с изнанки)

Рис. 3.10 Стачной шов взаутюжку:

а — вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки

Стачные швы могут быть обработаны: вразутюжу с предварительным обметыванием срезов (рис.3.9), при этом срезы шва раскладывают в разные стороны и разутюживают их утюгом; взаутюжку (рис.3.10), при этом срезы отгибают в одну из сторон; на ребро (рис. 3.10), при этом срезы приутюжки, не отгибая.

Стачивание может быть выполнено с одновременным или последующим обметыванием двух срезов, например, при соединении полотнищ юбки.

Если в изделиях из осыпающихся тканей моделью предусмотрено разутюживая шва, срезы швов рекомендуется обметывать на специальной машине до стачивания. На участках, легко поддающихся растяжению, стачивание может быть выполнено с одновременным прокладыванием кромки и обметыванием срезов  или без обметывания.

Стачные швы, срезы которых разложены в разные стороны и разутюжены, могут быть закреплены с двух сторон отделочными строчками, т. е. расстрочены. Такие швы применяют для соединения деталей и закрепления швов в изделиях из материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, а также для отделки и соединения частей переда и спинки, клиньев юбки и т.п. Расстроченные стачные швы бывают двух видов: с глухими и отлетными краями.

Для выполнения расстрочного шва (рис.3.11) две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и соединяют машинной строчкой на расстоянии, равном ширине отделочной строчки плюс 0,4...0,7 см в верхней одежде и 0,7... 1 см в платьях. После стачивания деталей срезы шва раскладывают в разные стороны, разутюживают и прокладывают по ним отделочные строчки с лицевой стороны слева и справа от шва соединения.

Рис.3.11 Расстрочный шов:

а - вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки

Отделочные строчки выполняют с лицевой стороны, применяя лапку с на правителем, нитками в цвет ткани: на изделиях из шелковых и шерстяных тканей — шелковыми, а на изделиях из других тканей — хлопчатобумажными.

В изделиях из тканей хлопчатобумажных, шелковых, плащевых прорезиненных и капроновых с пленочным покрытием, двухслойных, из натуральной и искусственной кожи, замши, материалов,

дублированных поролоном, мехом, многослойных стеганых полотен и других материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, швы расстрачивают без предварительного разутюживания.

На строчные швы, как и стачные, применяют для соединения боковых, плечевых срезов, частей переда, спинки, юбки, рукавов (рис. 3.12). На строчные швы бывают с двумя открытыми или с одним открытым срезом.

Рис.3.12 Настрочный шов с двумя открытыми срезами:

а — вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки

Для выполнения настрочного шва с двумя открытыми срезами две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и соединяют машинной строчкой на расстоянии, равном ширине отделочной строчки плюс 0,5... 1,5 см. После соединения детали раскладывают в разные стороны. Срезы шва сначала раскладывают в разные стороны и разутюживают, затем один из срезов отгибают в сторону другого, т. е. заутюживают два среза на одну сторону, и закрепляют с лицевой стороны отделочной строчкой на расстоянии от шва соединения деталей согласно модели.

В изделиях из тканей хлопчатобумажных, шелковых, плащевых прорезиненных и капроновых с пленочным покрытием, двухслойных, из натуральной и искусственной кожи, замши, материалов, дублированных поролоном, мехом, многослойных стачных полотен и других материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, швы настрачивают без предварительного разутюживания и заутюживания.

Рис. 3.13 Настрочный шов с отлетным краем:

а — вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки

Накладные швы бывают с открытыми и закрытыми срезами. Накладные швы с открытыми срезами (рис. 3.14) применяют для стачивания составных частей прокладочных деталей в одежде.

Рис.3.14  Накладной шов с открытыми срезами

Для выполнения такого шва край одной детали накладывают на край другой и соединяют их машинной строчкой на одинаковом расстоянии от срезов. Одна деталь при этом находит на другую на 0,6... 1 см. Расстояние строчки от срезов деталей 0,3...0,5 см.

Накладной шов служит и для соединения отделочной тесьмы с основной деталью. При настрачивании тесьмы строчки должны проходить от края тесьмы на расстоянии 0,1... 0,15 см.

Рис. 3.15 Соединение пояса с брюками и юбкой

Накладные швы с закрытыми срезами  применяют для соединения прямых и фигурных кокеток, накладных карманов и других деталей с основными.

Для выполнения таких швов край одной детали перегибают на ширину отделочной строчки плюс 1... 1,5 см в платьях, 0,5...0,7 см в пальто и костюмах, заметывают, проутюживают, затем накладывают на лицевую сторону другой детали, наметывают и настрачивают одной или двумя строчками на расстоянии, предусмотренном моделью. Заметочную строчку удаляют. Расстояние строчки от срезов зависит от толщины и степени осыпаемости ткани.

Накладным швом выполняют настрачивание беек по краю деталей , а также настрачивание края детали на бейку , соединение пояса с брюками или юбкой (рис. 3.15), обрабатывают пояса (рис. 3.15), изготовляют бретели.

При настрачивании деталей с фигурными краями и с отделочной строчкой на расстоянии более 0,3 см от края в изделиях из легко осыпающихся и плащевых тканей углы швов обтачивают полосками из основной ткани, выкроенными по форме уголков, на величину шва или не менее чем на 2... 3 см по обе стороны от угла. Швы обтачивания углов деталей заутюживают или настрачивают на полоску на расстоянии 0,1 см от шва обтачивания. В изделиях с фигурными настрачиваемыми деталями и с отделочной строчкой на расстоянии от края 0,5 см и более углы деталей могут быть обработаны стачным швом шириной 0,5 см. Шов разутюживают или расправляют, углы вывертывают на лицевую сторону и приутюживают (рис. 3.16).

Рис.3.16 Обработка углов деталей стачным швом

Шов встык (рис.3.17) применяют для соединения деталей из прокладочных материалов, а также для стачивания вытачки бортовой прокладке. Обработка получить шов минимальной толщины. Для швов деталей стачным выполнения шва срезы двух деталей накладывают на полоску тонкой ткани и настрачивают на расстоянии 0,5 см от срезов, после чего срезы деталей соединяют зигзагообразной машинной строчкой.

Рис. 3.17  Шов встык

Запошивочные швы применяют при изготовлении белья, спецодежды и костюмов без подкладки. Ширина шва 0,6...0,7 см. При раскрое припуск на шов со стороны верхней детали равен ширине шва, а со стороны нижней детали — ширине удвоенного шва плюс 0,2...0,3 см.

Рис. 3.18 Запошивочный шов,     Рис. 3.19 Двойной 	       Рис. 3.20 Шов

выполняемый на одноигольной 	шов				в замок

машине

Для выполнения этого шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выпуская срез нижней детали на ширину шва плюс 0,1... 0,2 см, огибают нижней деталью срез верхней детали и стачивают на расстоянии 0,1 ...0,2 см от среза (рис. 3.18, а). Затем детали раскладывают в разные стороны, шов отгибают на сторону, закрывая меньший срез, и прокладывают вторую строчку на расстоянии 0,1 ...0,2 см от подогнутого края (рис. 3.18, б). Двойной шов (рис. 3.19.) используют при изготовлении белья, а также детской одежды из хлопчатобумажных тканей при отсутствии специальных машин для обработки срезов. Для выполнения шва две детали складывают сначала изнанкой внутрь и стачивают на расстоянии 0,3...0,4 см от срезов, затем стачанные детали вывертывают, складывают лицевыми сторонами внутрь, шов выправляют стачивают детали второй строчкой на расстоянии 0,5... 0,7 см от края.

Шов в замок (рис. 3.20) аналогичен запошивочному. Отличается от него тем, что две его строчки видны с обеих сторон деталей, пополняется шов в замок на двух игольной машине. Применяют его при изготовлении белья.

Контрольные вопросы:

1. Назовите виды соединительных швов.

2. Перечислите виды стачных соединительных швов.

3.Расскажите о способе обработки настрочных соединительных швов.

4. Расскажите о способе обработки накладных соединительных швов.

5.Какие требования предъявляются к бельевым швам?

Лекция 6 Машинные ниточные швы. Краевые  швы.

План лекции:

1. Виды краевых  швов.

2. Краевые  швы.

Краевые швы применяют при обработке воротников, горловины, бортов, пройм в целях предохранения их срезов от осыпания и для отделки. К краевым швам относятся швы обтачные, в подгибку и окантовочные (рис.36).

Обтачные швы применяют при обработке краев бортов, воротников, клапанов, карманов, хлястиков, манжет, низа рукавов и т.д. При обработке деталей после соединения, т. е. после стачивания, следует операция вывертывания. В этих случаях операцию по соединению двух деталей с расположением швов по краю принято называть «обтачивание края детали».

Рис. 3.21 Виды краевых швов

Для выполнения обтачивания две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и соединяют машинной строчкой на расстоянии 0,5...0,7 см от края (рис.3.22, а). Затем детали вывертывают на лицевую сторону, выправляют или выметывают, образуя из одной детали кант шириной 0,1... 0,3 см I (рис. 3.22, б, 3.23) или рамку шириной 0,4...0,6 см (рис.3.24, 3.25) или располагая шов точно на сгибе (рис.3.26, а, б). При изготовлении платьев шов обтачивания закрепляют машинной строчкой. Для этого после обтачивания шов отгибают на сторону той детали, которая в готовом изделии будет располагаться внутри. Так, при обтачивании бортов шов отгибают в сторону подборта, при обтачивании воротника — в сторону нижнего воротника, при обтачивании горловины и низа рукавов — в сторону обтачки. Отогнутый шов настрачивают на расстоянии 0,1... 0,2 см от шва обтачивания по подборту, нижнему воротнику, обтачке и т.п. (рис.3.26, в).

Обтачные швы могут быть со сложной и простой рамкой.

Обтачной шов со сложной рамкой (см. рис.3.24) применяют при обработке карманов. Для выполнения такого шва на лицевую сторону основной детали накладывают обтачку лицевой стороной вниз, срезы обтачки уравнивают с намеченной линией кармана и притачивают. Ширина шва 0,4...0,6 см.

Шов раскладывают на две стороны или разутюживают, срез шва обтачивания основной детали огибают обтачкой, образуя рамку, и закрепляют ее строчкой в шов притачивания обтачки (см. рис.3.25), или отделочной строчкой по основной детали  или с внутренней стороны, или путем настрачивания среза шва на обтачку, отгибая основную деталь. Ширина рамки 0,4…0,6 (см. рис.3.24).

Рис. 3.22 Обтачной шов с образованием канта из нижней детали:

а — соединение деталей (притачивание обтачки); б — образование канта

Рис. 3.23  Обтачной шов с образованием канта из верхней детали

Рис. 3.24  Обтачной шов со сложной рамкой с закреплением шва с лицевой стороны:

а — соединение деталей; б — образование рамки и закрепление ее отделочной строчкой

Рис. 3.25 Обтачной шов со сложной рамкой с закреплением внутреннего среза шва:

а — соединение деталей; б — закрепление рамки путем настрачивания шва соединения на нижнюю деталь

Рис. 3.26 Обтачной шов с расположением шва на сгибе: а — соединение деталей; б — расположение шва и обтачки после вывертывания; в — закрепление шва настрачиванием его на нижнюю деталь

При наличии специального приспособления для обтачивания эти швы могут быть выполнены с одновременным втачиванием канта или отделочной полоски.

Обтачной шов в простую рамку можно выполнить и одной строчкой (рис.3.27). Для этого деталь, предназначенную для обтачивания (обтачку), перегибают на изнанку на 1... 1,5 см или складывают пополам, накладывают на лицевую сторону основной детали по намеченной линии, располагая сгиб в направлении от среза основной детали, и притачивают на расстоянии от сгиба, предусмотренном моделью, после чего срезы обтачки отгибают в сторону изнанки основной детали. Такой способ применяют при обработке обтачных петель и карманов.

Рис. 3.27 Обтачной шов с обтачкой, сложенной вдвое (простая рамка)

Шов в подгибку бывает с открытым и закрытым срезом. Шов в подгибку с открытым срезом (рис. 3.28) применяют при обработке внутренних краев подбортов, обтачек горловины, проймы, низа изделия и рукавов, а также краев отделочных деталей в платьях (воланов, оборок, рюшей). Срез детали подгибают на изнанку на 0,5 ...0,7 см, закрепляют строчкой на расстоянии 0,1 ...0,3 см от сгиба на стачивающей машине или на расстоянии 0,2...0,4 см на специальной машине.

Рис.3.28  Шов в подгибку

При застрачивании срезов оборок, воланов, рюшей, воротников и других деталей на специальной машине ширина шва должна быть 0,2...0,7 см. При обработке краев воротника, бортов и низа в изделиях из дублированных материалов ширина шва зависит от модели (рис.3.29). При обработке низа изделия и низа рукавов в легкой одежде обрезные срезы предварительно обметывают на специальной машине (рис.3.30).

Низ изделий и низ рукавов может быть подшит на машине потайного стежка с предварительным обметыванием срезов или с подгибом обрезного края внутрь (рис.3.31).

Рис.3.29  Шов в подгибку в верхней одежде из дублированных материалов:

а — вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки

Рис.3.30 Шов в подгибку с обметанным срезом

Шов в подгибку с закрытым срезом (рис.3.32) применяют для обработки низа платьев, блузок, сорочек и рукавов в изделиях из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Срез детали перегибают на изнанку сначала на 0,7... 1 см, затем на величину, предусмотренную моделью, и застрачивают на стачивающей машине на расстоянии 0,1 ...0,2 см от края подгиба или подшивают на машине потайного стежка или на машине с зигзагообразной строчкой (рис. 3.33). Низ платьев из тонких тканей при отсутствии специального приспособления обрабатывают узким швом двумя строчками (рис. 3.34). Шов в подгибку может быть выполнен с окантованным срезом (рис.3.35).

Рис.3.31  Шов в подгибку, выполненный на машине потайного стежка:

а — с предварительным обметыванием среза; б — с подгибом обрезного края

Рис.3.32  Шов в подгибку с закрытым срезом:

а — вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки

Рис.3.33 Шов в подгибку с закрытым срезом, выполненный на машине с зигзагообразной строчкой

Окантовочные швы различают трех видов: с открытым срезом, с закрытыми срезами и окантованные тесьмой.

Окантовочный шов с открытым срезом (рис.3.36) применяют для отделки срезов основных деталей и предохранения их от осыпания, например низа юбок и брюк, и с обметанным срезом, например при обработке внутренних краев обтачек горловины и пройм, внутренних краев накладных карманов, подбортов и т.п. (рис.3.37).

На лицевую сторону основной детали накладывают лицевой стороной вниз обтачку или полоску ткани шириной 2...2,5 см, выкроенную по поперечному или косому направлению долевой нити ткани, для окантовывания. Срезы уравнивают и прокладывают строчку на расстоянии 0,3...0,4 см от края. Затем срезы шва огибают полоской ткани, образуя кант, по ширине равный шву обтачивания. Кант закрепляют машинной строчкой по основной детали или по полоске (обтачке) на расстоянии 0,1 см от шва соединения.

Рис.3.34 Шов в подгибку с двойной застрочкой

Рис.3.35  Шов в подгибку с окантованным срезом:

а — вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки

Рис.3.36  Окантовочный шов с открытым срезом:

а — притачивание отделочной полоски; б — закрепление шва строчкой по основной детали

Окантовочный шов с закрытыми срезами выполняют на машине со специальным приспособлением (рис.3.37), которое позволяет обогнуть срез детали полоской ткани с подгибом ее обрезных срезов внутрь. Шов выполняют одной строчкой. При отсутствии приспособления шов выполняют двумя строчками (рис.3.38). Полоску для окантовывания притачивают, располагая ее с изнанки основной детали лицевой стороной вниз, уравнивая срезы. Притачанную полоску отвертывают на лицевую сторону детали полоской огибают шов. Срез полоски подгибают внутрь так, чтобы подогнутый край перекрывал строчку притачивания полоски, и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края полоски.

При обработке прямых срезов деталей окантовочный шов с закрытыми срезами иногда выполняют одной строчкой на машине без приспособления, но с предварительным заутюживанием срезов полоски (рис. 3.39). Полоска ткани для окантовывания должна быть шириной 2...2,5 см (равна ширине шва, умноженной на 4, плюс 0,2 см). Долевые срезы перегибают в сторону изнанки на0,5 см и заутюживают, затем полоску перегибают по длине так, чтобы нижний заутюженный край выходил относительно верхнего на 0,1 ...0,2 см, и проутюживают. Внутрь заутюженной полоски вкладывают срез детали так, чтобы меньший заутюженный край полоски находился сверху, и прокладывают строчку с лицевой стороны по полоске на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

Рис.3.37 Окантовочный шов с обметанным срезом

Рис. 3.38 Окантовочный шов с закрытым с резом шов с закрытыми срезами, выполняемый на машине со специальным приспособлением одной строчкой

Рис. 3.39  Окантовочный шов с закрытыми срезами, выполняемый на машине без приспособления (двумя строчками):

а — притачивание полоски; б — закрепление канта

Рис. 3.40 Окантовочный шов с закрытыми срезами, выполненный на машине без приспособления, с предварительным заутюживанием полоски для окантовки:

а — заутюживание краев полоски для окантовывания края; б — закрепление полоски по краю детали

Рис. 3.41 Окантовочный шов с закрытыми срезами полоской, сложенной вдвое:

а — притачивание полоски, расположенной с лицевой стороны основной детали; б — закрепление нижнего края полоски

Окантовочный шов с закрытым срезом может быть обработан сложенной вдвое полоской (рис. 3.41). Такой шов применяют для обработки горловины, пройм и в качестве отделки. Полоску ткани для окантовывания шириной 3,5...4 см (ширина полоски равна ширине окантовочного шва в готовом виде, умноженной на 6, плюс 0,5 ...0,7 см) складывают изнанкой внутрь, проутюживают, накладывают на лицевую сторону основной детали, выравнивая срезы, и притачивают на расстоянии 0,3 ...0,5 см от срезов в зависимости от ширины канта.

Притачанной полоской огибают срезы шва для образования канта, который по ширине равен шву притачивания полоски. Кант закрепляют с лицевой стороны строчкой около шва притачивания полоски или по полоске.

При обработке краев деталей бейкой полоску для окантовки притачивают, располагая ее с изнанки основной детали (рис.3.42).

При изготовлении платьев по индивидуальным заказам иногда применяют окантовку специальной тесьмой (рис. 3.43). Например, при обработке срезов швов в изделиях из шерстяных тканей тесьму складывают вдоль по длине так, чтобы ее нижний край выходил относительно верхнего на 0,1 ...0,2 см, и проутюживают. Внутрь подготовленной тесьмы вкладывают срез детали и прокладывают строчку по верхнему краю тесьмы на расстоянии 0,1 см от края, при этом второй край тесьмы должен обязательно попадать под строчку.

Рис. 3.42 Обработка краев детали вдвое сложенной бейкой:

а — расположение бейки с изнанки при притачивании ее к основной детали; б — закрепление бейки с лицевой стороны детали

Рис. 3.43 Окантовывания специальной тесьмой

Контрольные вопросы:

1. Назовите виды краевых швов.

2. Расскажите о способах обработки обтачных краевых швов.

3.Расскажите о способах обработки обтачных швов вподгибку.

4. Расскажите о способах  обработки окантовачных краевых швах.

Лекция 7 Машинные ниточные швы. Отделочные  швы.

План лекции:

1. Виды  отделочных  швов.

2. Отделочные  швы.

К отделочным швам относятся рельефные швы, швы с кантом и складки (рис.3.44).

К рельефным швам относятся швы застрочные, выстрочные, вытачные, настрочные.

Мелкие складочки — защипи — применяют в качестве отделки для платьев и сорочек и реже — для пальто и костюмов. Ширина складочек 0,1 ...0,3 см в зависимости от толщины ткани. С помощью специального приспособления выполняют складочки застрочные (рис.3.45) и настрочные (рис.3.46).

Рис.3.44 Виды отделочных швов

Выстрочные швы со шнуром (рис.3.47, 3.48) применяют в качестве отделки пальто и платьев. Швы могут быть выполнены на специальной машине. Их можно также выполнять на стачивающей машине с помощью однорожковой лапки или лапки для застрачивания шнура (с пазом в подошве). С изнанки детали изделия подкладывают полоску из основной ткани и прокладывают с лицевой стороны по намеченной линии первую строчку. Затем между двумя слоями ткани вкладывают шнур, плотно огибая его верхней деталью, и прокладывают вторую строчку. Число рядов шнура зависит от модели.

При выполнении шва на специальной машине с изнанки детали полоску ткани не подкладывают.

При применении двух игольной машины с одним петлителем и челноком выпуклость шва получают и без шнура. Для этого на игольной пластине делают выступ, а в подошве лапки — паз для выгибания материала (рис.3.49).

Рис.3.45. Складочки застрочные

Рис.3.46. Складочки настрочные

Рис.3.47. Выстрочной шов со шнуром, с подложенной полоской

Вытачные швы (рис.3.50) применяют для получения рельефной линии на целой детали в тех случаях, когда припуск на шов по всей длине или на отдельных участках бывает недостаточным. При стачивании детали от сгиба на расстоянии, предусмотренном техническими условиями, или по линии, намеченной закройщиком, под строчку с нижней стороны подкладывают косую или поперечную полоску основной ткани (или ткани той же толщины, см. рис.3.50, а).

Рис. 3.48. Выстрочной шов со шнуром, выполненный на двух игольной машине

В тех случаях, когда припуск на шов бывает достаточным, полоску притачивают, чтобы уравнять толщину детали по обе стороны от шва. Притачанную полоску складывают вдвое по шву притачивания, подрезают по форме шва, отгибают в противоположную от шва сторону и проутюживают (см. рис.3.50, б).

Рис.3.49. Выстрочной шов без шнура

Настрочные рельефные швы применяют для получения рельефной линии на целой детали, например на спинке и рукавах платьев и пальто.

Для получения шва с изнанки детали по намеченной линии прокладывают полоску основной ткани (рис.3.51) или ткани той же толщины так, чтобы середина полоски совпадала с намеченной линией, и притачивают ее с лицевой стороны по намеченной линии. Далее основную деталь перегибают по шву притачивания полоски лицевой стороной внутрь и отгибают в одну, а притачанную полоску — в другую сторону. После этого по основной детали прокладывают вторую строчку на расстоянии 0,1 ...0,2 см от сгиба или по намеченной линии, в концах строчку сводят на нет, образуя с лицевой стороны рельеф. Основную деталь развертывают.

Для закрепления полоски ее отгибают на одну из сторон детали, заметывают, проутюживают и прокладывают с лицевой стороны отделочную строчку на расстоянии, предусмотренном моделью.

Швы с кантом бывают стачными, на строчными и обтачными.

Стачной шов с кантом (рис. 3.52) применяют при изготовлении форменной одежды. Для выполнения этого шва полоску для канта складывают вдвое изнанкой внутрь, накладывают на одну из основных деталей, закрывают другой основной деталью, срезы уравнивают и стачивают с помощью специального приспособления на расстоянии, указанном в технических условиях.

Срезы шва с изнанки разутюживают. При отсутствии специального приспособления полоску, сложенную вдвое, сначала притачивают к одной из деталей, расположив ее с лицевой стороны. Затем две основные детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают, прокладывая строчку в шов притачивания полоски или на расстоянии 0,1 см от него (рис.3.53).

Рис.3.50. Выстрочные швы:

а — при заутюживании на одну сторону; б — при разутюживании

Рис.3.51. Рельефный на строчный шов:

а—в — последовательность выполнения строчек; г — вид шва с лицевой стороны; д — вид шва с изнанки

Рис. 3.52. Стачной шов с кантом при выполнении одной строчкой:

а — соединение деталей с вложением канта; б — шов в готовом виде

Накладной шов с кантом выполняют с помощью специального приспособления так же, как и обычный накладной шов с закрытым срезом; при этом между двумя основными деталями вкладывают полоску отделочной ткани, сложенной вдвое, выпуская ее на ту или иную величину в зависимости от модели (рис. 3.54). При отсутствии специального приспособления полоску для канта, сложенную вдвое, притачивают сначала к нижней детали на расстоянии от сгиба, равном ширине канта плюс ширина шва настрачивания, а затем накладывают вторую деталь с подогнутым и заметанным или заутюженным срезом и настрачивают на том или ином расстоянии в зависимости от модели (рис.3.55).

Рис.3.53. Стачной шов с кантом при выполнении двумя строчками:

а — соединение деталей с предварительным притачиванием канта к одной из деталей; б — шов в готовом виде

Обтачной шов с кантом (рис. 3.56) выполняют так же, как и стачной шов с кантом, с той лишь разницей, что в стачном шве после соединения деталей срезы разутюживают, располагая их в противоположные от строчки стачивания стороны, а при обтачном шве детали вывертывают на лицевую сторону, располагая кант на сгибе. Выполняют этот шов с помощью специального приспособления или без него (рис.3.57).

Складки являются одной из разновидностей швов. Складки проектируют на основных деталях изделия для обеспечения свободы движения и одновременно для прилегания изделия по фигуре, а также как фасонные линии. Складки бывают простые и сложные, отделочные и соединительные, односторонние, встречные, байтовые.

Рис. 3.54. Накладной шов с кантом при выполнении одной строчкой

Рис. 3.55. Накладной шов с кантом при выполнении двумя строчками

Простые односторонние — это складки, у которых все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнанки — в другую. Каждую складку размечают с изнанки тремя линиями — средней (линией внутреннего сгиба), боковой (линией наружного сгиба) и линией, определяющей конец стачивания. Ширина складки зависит от модели. Если складка на детали одна, она может иметь глубину от 4 до 8 см. При раскрое деталей делают припуск, равный удвоенной ширине складки. Так, если ширина складки равна 4 см, то припуск должен быть 8 см.

Рис. 3.56. Обтачной шов с кантом

Рис. 3.57. Обтачной шов с кантом при выполнении двумя строчками

Деталь перегибают по намеченной средней линии лицевой стороной внутрь и сметывают по боковой линии редкой строчкой (2-3 стежка в 1 см) на специальной машине или вручную прямыми сметочными стежками длиной 1 ...2 см, а затем стачивают. Строчку заканчивают в поперечном направлении по прямой или овальной линии (рис.3.58, а). После этого деталь раскладывают на столе лицевой стороной вниз. На участке, где складка стачана, сметочную строчку удаляют; складку отгибают на одну или другую сторону (в зависимости от модели) и проутюживают. С лицевой стороны складка может быть отделана строчкой на расстоянии от шва соединения, предусмотренном моделью. Строчку прокладывают с помощью специальной линейки.

При наличии отделочной строчки край складки с лицевой стороны может быть отлетным. В этом случае складку сметывают до намеченной линии с изнанки, отгибают, заметывают, проутюживают и закрепляют с лицевой стороны отделочной строчкой. Нитки сметочной и заметочной строчек с лицевой стороны удаляют и складку проутюживают с изнанки через проутюжильник.

Односторонняя складка может быть образована и на детали, состоящей из двух частей (рис. 3.58, б). В этом случае односторонняя складка является еще и местом соединения. На одной из частей детали с изнанки по вспомогательному лекалу или по линей намечают боковую линию (линию наружного сгиба) и линию, определяющую конец стачивания. Две части детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают по намеченной линии по всей длине детали и стачивают, заканчивая строчку поперек припуска на складку. Края припусков на складку стачивают на расстоянии 1 см от срезов для пальто и костюмов и 1,2... 1,5 см для платьев и блузок, затем обметывают на специальной машине. При наличии специальной машины стачивание производят с одновременным

обметыванием срезов. Деталь раскладывают на столе лицевой стороной вниз, сметочную строчку на участке стачивания удаляют. Она остается лишь там, где складка будет расходиться. Припуск на складку отгибают в сторону, заметывают и проутюживают с изнанки через проутюжильник.

з 		 и

Рис. 3.58. Простые складки:

а — односторонняя отделочная; б — односторонняя соединительная; в — встречная (двухсторонняя) отделочная; г — закрепление сгибов встречной складки поперечной строчкой; д — закрепление сгибов встречных складок двумя строчками, параллельными сгибам; е — встречная (двухсторонняя) соединительная; ж — встречная (двухсторонняя) соединительная (вид с изнанки); з — байтовые отделочные; и — байтовая соединительная

При наличии отделочной строчки на складке с отлетным краем последовательность обработки меняется. Складку сметывают на специальной машине или вручную. Припуск на складку перегибают на сторону, заметывают и проутюживают. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны складки с помощью направляющей линейки на расстоянии, зависящем от модели. Срезы припусков на складку стачивают и обметывают. Нитки сметывания и заметывания на участке отделочной строчки удаляют, складку проутюживают.

Встречные (двухсторонние) складки — это складки, у которых сгибы с лицевой стороны направлены друг к другу, а с изнанки — в противоположные стороны (рис.3.58, в). Встречную складку размечают с изнанки тремя линиями — средней, боковой (линией наружных сгибов) и линией, определяющей конец стачивания. Глубина складок зависит от модели. При раскрое деталей на складку делают припуск, равный глубине одного сгиба, Умноженной на 4. Так, если глубина одного сгиба 3 см, то припуск при раскрое должен быть равен 3 • 4 = 12 см.

Для образования складки деталь перегибают по намеченной средней линии лицевой стороной внутрь и сметывают по боковой линии на стачивающей машине с ослабленной верхней ниткой или вручную сметочными стежками длиной 1 ...2 см, а затем стачивают до линии, определяющей конец строчки. Сметочную строчку на участке стачивания удаляют. Она остается лишь на участке, где складка будет расходиться. Деталь раскладывают на столе лицевой стороной вниз, припуск на складку — на обе стороны строчки стачивания складки, располагая намеченную среднюю линию строго по шву стачивания, и проутюживают. Чтобы избежать смещения сгибов складки в процессе носки, а также для прочности припуски на складку рекомендуется закреплять с изнанки строчками, проходящими около строчки стачивания складки, или с лицевой стороны строчкой по всей ширине поперек припуска складки (рис.3.58, г). С лицевой стороны складка может быть отделана строчками — расстрочена (слева и справа от шва соединения) на расстоянии, предусмотренном моделью (рис. 3.58, д). Строчку прокладывают с помощью специальной линейки.

При наличии отделочной строчки края складки с лицевой стороны могут быть отлетными. В этом случае складку сметывают по намеченной линии с изнанки, раскладывают на две стороны, проутюживают и с лицевой стороны расстрачивают отделочными строчками на расстоянии от сгибов, предусмотренном моделью. Сметочную строчку удаляют, оставляя ее на участке, где складка будет расходиться. Складку еще раз приутюживают с изнанки через прокладку.

Встречная складка может быть одновременно и местом соединения (рис. 3.58, ё). В этом случае в обработке участвуют три детали: две основные, т. е. две части одной детали, и третья — полоска основного материала, ширина которой равна удвоенному припуску на складку (в крое). Так, если ширина припуска сгиба 4 см, то ширина полоски должна быть 8 см.

Для обработки такой складки на одной из частей основной детали с изнанки по вспомогательному лекалу или по линейке намечают боковую линию (линию наружного сгиба) и линию, определяющую конец стачивания. Две части основной детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают по намеченной линии по всей длине детали и стачивают, заканчивая строчку около поперечной линии, определяющей конец стачивания. Нитку закрепляют в конце двойной строчкой или завязав узелок. Сметочную строчку на участке стачивания удаляют, оставляя ее только там, где складка будет расходиться. Швы стачивания частей детали разутюживают. На разутюженный шов накладывают третью деталь, полоску из основного материала, лицевой стороной вниз, приметывают ее по намеченной линии основной детали и притачивают по этой линии со стороны основной детали, начав от конца строчки стачивания складки. Затем стачивают внутренние срезы (сгибы) складки. Ширина шва 1,2... 1,5 см. Срезы шва обметывают на специальной машине, а при наличии стачивающе обметочной машины стачивание производят с одновременным обметыванием срезов. Края складки отделывают строчкой на расстоянии от сгибов, предусмотренном моделью.

При наличии отделочных строчек на встречной соединительной складке с отлетными краями последовательность обработки меняется.

На двух частях основной детали намечают линии наружных сгибов, на третьей (дополнительной) детали — среднюю линию. Припуски на складку на частях основной детали перегибают на изнанку по намеченным линиям, заутюживают, затем накладывают основную деталь на дополнительную сгибами к намеченной средней линии, наметывают и настрачивают на расстоянии от сгибов, предусмотренном моделью. После этого с изнанки стачивают срезы припусков на складку и обметывают их на специальной машине или стачивают с одновременным обметыванием.

В целях экономии ткани допускается выкраивать третью деталь равной не всей длине складки, а только длине ее не стачанной части (рис.3.58, ж). В этом случае на специальной машине обметывают верхний срез дополнительной детали, затем эту деталь приметывают и притачивают к срезам припуска на складку. Ширина шва 1,2... 1,5 см. Потом обметывают срезы швов притачивания полоски и одновременно срезы шва соединения частей основной детали.

Байтовые складки представляют собой изнаночную сторону встречной складки или две односторонние складки, у которых сгибы с лицевой стороны направлены в противоположные стороны и образуют бант (рис.3.58, з). Размечают и изготовляют байтовые складки так же, как и встречные, из одной детали, но только лицевой стороны. Деталь складывают по намеченным линиям изнанкой внутрь, сметывают, стачивают, раскладывают на две стороны, совмещая середину со швом стачивания, и приутюживают через прокладку. Байтовую складку можно обрабатывать и как две односторонние, но заутюженные в разные стороны; одновременно она служит местом соединения (рис. 3.58, и).

Отделочные односторонние складки, застроченные по всей длине детали, изготовляют следующим образом. При раскрое детали дают припуск на складки, делают надсечки по срезам или намечают линии сгиба для закладывания складок. Первую складку дна детали закладывают согласно надсечкам или намеченным линиям и застрачивают с помощью направляющей линейки. Все последующие складки застрачивают с помощью приспособления, которое обеспечивает необходимые ширину складок и расстояние между ними. Складки расправляют и заутюживают, отогнув на одну из сторон, как предусмотрено моделью. После влажно-тепловой обработки уточняют размеры и контуры детали по подсобному лекалу.

Сложные отделочные складки делают для украшения, а также если при раскрое не был дан припуск на отделочную строчку (рис.3.59).

Складку размечают с лицевой стороны и с изнанки двумя линиями, соответствующими модели: средней (внутренний сгиб) и боковой (наружный сгиб). С изнанки под среднюю линию складки подкладывают полоску из основного материала, ширина которой зависит от ширины отделочной строчки. Полоску приметывают так, чтобы строчка проходила по ее середине, и притачивают с лицевой стороны по намеченной средней линии. Далее основную деталь перегибают по шву притачивания лицевой стороной внутрь и отгибают в одну сторону, а притачанную полоску, также сложенную вдвое, — в другую сторону. После этого прокладывают вторую машинную или сметочную (если складки с отлетным краем) строчку по намеченной боковой линии. Затем деталь раскладывают на столе лицевой стороной вниз, складку отгибают на сторону в соответствии с моделью, заметывают, приутюживают. После этого с лицевой стороны по специальному лекалу намечают линию отделочной строчки на расстоянии, предусмотренном моделью, или прокладывают отделочную строчку без предварительной на мелки, применяя специальную лапку с направителем. Сметочную строчку удаляют. Складку приутюживают с изнанки через проутюжильник.

Рис.3.59. Сложная отделочная складка

Контрольные вопросы:

1.Назовите виды  отделочных  швов.

2. Расскажите о способах обработки рельефных отделочных швов.

3.Расскажите о способах обработки отделочных швов с кантом.

4. Расскажите о способах  обработки складок.

Тема 4 Обработка деталей и узлов изделий без подкладки

Лекция 8  Начальная обработка деталей. Дублирование деталей. Обработка срезов.

План лекции

- Проверка и уточнение деталей кроя изделия

- Начальная обработка деталей

- Дублирование деталей. Обработка срезов

Перед пошивом проверяют соответствие деталей кроя техническим требованиям на раскрой деталей изделия. Для проверки качества кроя пачки верхнюю и нижнюю детали из пачки накладывают на лекало. Обнаруженные неточности устраняют, подрезая деталь по намеченным линиям, обозначая места недостающих надсечек. Детали с надставками подрезают с учетом припусков на швы, при этом припуск с каждой стороны равен 0,7... 1 см.

Если деталь обужена или укорочена, то ее снимают и заменяют другой или переводят все детали в меньший размер или рост.

Одновременно точками, надсечками намечают места расположения вытачек, складок, подрезов, линии подгиба краев и т.д.

Симметричные и парные детали из ткани в полоску или клетку подгоняют по рисунку. Их выкраивают с припусками на подгонку рисунка. Полоски (клетки) на клапанах, накладных карманах, подбортах совмещают с полосками (клетками) на основных деталях, после чего детали обмеляют по лекалам и обрезают по намеченным линиям.

При промышленном изготовлении одежды в одном настиле может быть 20...40 полотен. Чтобы не перепутать детали кроя в процессе их обработки и сборки, детали нумеруют.

В пачках деталей порядковые номера присваиваются всем деталям в соответствии с последовательностью полотен в настиле так, чтобы все детали одного изделия (одного полотна в настиле) имели одинаковые номера. Талоны с номерами пришивают на машине или проставляют номер карандашом на изнанке деталей.

Детали подкладки и приклада должны соответствовать деталям из основного материала по модели, размеру и цвету. Пачки деталей скрепляют зажимами и перемещают на склад или в швейный цех специальными тележками.

Клеевую кромку шириной 7... 10 мм прокладывают с изнанки деталей с помощью утюга на расстоянии 3...5 мм от срезов, а не клеевую прикрепляют на стачивающих машинах.

В пальто с отлетной по низу подкладкой или без подкладки боковые срезы, срезы рельефных швов и конструктивных линий обметывают до их стачивания (при обработке швов в разутюжку) или после стачивания (если швы обрабатывают в заутюжку). Открытые срезы деталей обметывают на расстоянии 40...50 см от низа в мужских и женских пальто и 25... 30 см в детских пальто. В расклешенных пальто срезы обметывают на участке от низа до линии талии.

Срезы мужских, женских и детских брюк обметывают до их стачивания.

Застрачивание срезов швом в подгибку с закрытым срезом применяют при обработке низа мужских и детских сорочек.

Швом в подгибку с открытым срезом обрабатывают внутренние края обтачек и под бортов в платьево-блузочных изделиях.

Обработка краев деталей зигзагообразными вырезами применяется очень редко — только на тканях, имеющих большую плотность нитей основы и утка (типа крепдешина), а также при обработке нижних срезов прокладки передних половинок брюк.

В целях отделки срезы могут быть обработаны окантовочным швом. Окантовывание срезов применяют при обработке изделий как платьево-блузочных, так и пальтово костюмных (внутренние края подбортов в мужских и женских пальто и т.п.).

Для предохранения срезов от растяжения на наиболее ответственных участках деталей изделий прокладывают клеевую или не клеевую кромку (тесьму) или полоски ткани с односторонним клеевым покрытием. Такими участками являются срезы пройм полочек и спинок, горловины, плечевые срезы. Клеевую кромку шириной 7... 10 мм приклеивают с помощью утюга на расстоянии 3...5 мм от срезов, а не клеевую кромку и тесьму прокладывают, прикрепляя на стачивающей машине.

В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, и из трикотажных полотен срезы могут быть закреплены дополнительными строчками.

Для предохранения срезов деталей от осыпания, растяжения и сохранения заданных контуров конструктивных линий их обрабатывают различными способами в зависимости от вида материала.

В платьево-блузочных изделиях срезы швов обметывают до стачивания (если в дальнейшем швы должны быть разутюжены), одновременно со стачиванием, применяя стачивающе обметочные машины, или после стачивания.

В пальто с отлетной по низу подкладкой или без подкладки боковые срезы, срезы рельефных швов и конструктивных линий обметывают до их стачивания (при обработке швов в разутюжку) или после стачивания (если швы обрабатывают в заутюжку). Открытые срезы деталей обметывают на расстоянии 40...50 см от низа в мужских и женских пальто и 25... 30 см в детских пальто. В расклешенных пальто срезы обметывают на участке от низа до линии талии.

Срезы мужских, женских и детских брюк обметывают до их стачивания.

Застрачивание срезов швом в подгибку с закрытым срезом применяют при обработке низа мужских и детских сорочек.

Швом в подгибку с открытым срезом обрабатывают внутренние края обтачек и подбортов в платьево-блузочных изделиях.

Обработка краев деталей зигзагообразными вырезами применяется очень редко — только на тканях, имеющих большую плотность нитей основы и утка (типа крепдешина), а также при обработке нижних срезов прокладки передних половинок брюк.

В целях отделки срезы могут быть обработаны окантовочным швом. Окантовывание срезов применяют при обработке изделий как платьево-блузочных, так и пальтово костюмных (внутренние края подбортов в мужских и женских пальто и т.п.).

Для предохранения срезов от растяжения на наиболее ответственных участках деталей изделий прокладывают клеевую или не клеевую кромку (тесьму) или полоски ткани с односторонним клеевым покрытием. Такими участками являются срезы пройм полочек и спинок, горловины, плечевые срезы. Клеевую кромку шириной 7... 10 мм приклеивают с помощью утюга на расстоянии 3...5 мм от срезов, а не клеевую кромку и тесьму прокладывают, прикрепляя на стачивающей машине.

В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, и из трикотажных полотен срезы могут быть закреплены дополнительными строчками.

Изготовление швейных изделий из тканей, трикотажных полотен и других материалов представляет собой совокупность технологических процессов раскроя материалов, обработки деталей и узлов, сборки узлов полуфабриката, заключительной отделки готовых изделий, включая окончательную влажно-тепловую обработку.

Обработка деталей и узлов является важнейшим процессом при изготовлении швейных изделий и состоит из ряда последовательно выполняемых ручных, машинных, утюжильных работ (операций) с использованием различных инструментов, приспособлений и оборудования. Изменение последовательности выполнения операций, применение швов разнообразных видов с различными параметрами обеспечивают большое разнообразие методов обработки. Поэтому одну и ту же деталь или один и тот же узел можно обработать несколькими методами. Метод обработки детали или узла выбирают в зависимости от назначения и вида изделия, его модельных особенностей, а в основном — от свойств материалов, из которых изделие производят. В последние годы осуществляется унификация методов обработки для изделий различного вида и назначения.

Швейные изделий без подкладки можно назвать такие виды одежды, как платье, сарафан, блузка, мужская сорочка, летнее пальто, плащ, куртка, и т.п. Отсутствие подкладки диктует необходимость тщательной отделки изнаночной стороны изделия. Не основные детали, расположенные на изнанке изделия (например, подкладку прорезных карманов), выкраивают из основного материала. Прокладки и усилители на изнанке изделия должны быть закрыты другими деталями из материала верха. Срезы всех деталей обметывают или окантовывают. При этом нитки и окантовочные бейки, тесьма должны быть подобраны в тон основного материала.

В общем виде обработку деталей и узлов изделия без подкладки проводят в следующем порядке:

начальная обработка деталей;

обработка карманов;

обработка застежки;

соединение полочек (переда) и спинки;

обработка горловины изделия;

обработка воротника и соединение его с изделием;

обработка проймы изделия без рукава;

обработка рукава и соединение его с изделием;

обработка низа изделия;

обработка верхних срезов юбок и брюк;

окончательная отделка изделия.

Начальная обработка деталей

Все детали изделия разделяют на основные, не основные, мелкие и отделочные.

Основными деталями являются полочки (перед), спинка, рукава, воротник. Полочка и спинка могут состоять из лифа и юбки. Все основные детали могут иметь различные членения в долевом, поперечном, наклонном направлениях. Их выкраивают из основного материала. Воротники могут быть дублированными.

К неосновным относят детали карманов, подборта, планки застежек, манжеты и др. Форма и размеры неосновных деталей зависят от модели изделия. Их выкраивают из основного или отделочного материала. Подборта и манжеты могут быть дублированными.

Мелкие детали — это клапаны, листочки, погоны, хлястики, паты, пояса, полупояса, шлевки. Эти детали могут быть разных форм, размеров; с цельнокроеной или отрезной подкладкой из основного или отделочного материала; с прокладками из клеевых или неклеевых материалов или без них.

Отделочные детали встречаются в основном на платьях и блузках. К ним относят воланы, оборки, рюши, жабо, галстуки, банты, съемные воротники и манжеты и т.п. Внешний вид и конструкция отделочных деталей разнообразны. Эти детали выполняют из основного или отделочного материала.

Начальная обработка деталей состоит из следующих работ:

дублирования деталей;

обработки срезов;

обработки вытачек, подрезов;

выполнения складок и отделочных швов;

соединения частей основных деталей, соединения кокеток и вставок с основными деталями;

обработки мелких деталей;

обработки отделочных деталей.

Дублирование деталей.

Дублирование осуществляется для придания деталям жесткости, формо устойчивости. В изделиях без подкладки дублированными могут быть все детали воротника или некоторые из них (верхний воротник, нижний воротник, стойка воротника, стойка нижнего воротника), манжеты и их подкладка, подборта, клапаны, листочки прорезных карманов. На изнаночной стороне полочек под места расположения прорезных карманов могут быть поставлены усилители (долевики). Прокладки и усилители могут быть клеевыми и не клеевыми. Дублирование деталей кроя производят на прессе с плоской подушкой или утюгом, соблюдая режимы дублирования и технические условия на выполнение влажно-тепловых работ.

При дублировании клеевыми прокладками основную деталь укладывают на горизонтальную поверхность пресса или утюжильного стола лицевой стороной вниз. Прокладку помещают лицевой стороной на изнанку основной детали так, чтобы срезы прокладки не доходили до срезов основной детали на 2...7 мм. После этого осуществляют дублирование. При проведении работ утюгом его не перемещают по поверхности детали, а опускают на деталь и поднимают с нее вертикально. Перемещают утюг в воздухе. Размеры и форму дублированных деталей проверяют по лекалам.

Если основной материал имеет подвижную, легко деформирующуюся структуру, целесообразно продублировать его кусок перед раскроем и лишь, затем выкраивать детали (воротник, отрезную стойку воротника). Такая последовательность операций позволяет получить точный, симметричный, без перекосов полуфабрикат, который не нужно будет проверять и уточнять перед следующей операцией.

Не клеевые прокладки в настоящее время встречаются все реже. Прокладку помещают на изнаночную сторону основной детали, совмещая ее срезы со срезами основной детали, и прикрепляют временной строчкой — ручной или машинной. Окончательно не клеевую прокладку закрепляют машинной соединительной или отделочной машинной строчкой по всем срезам при дальнейшей обработке детали. После этого временную строчку удаляют.

Обработка срезов

Эту операцию проводят для закрепления краев деталей, предотвращая их осыпание при эксплуатации изделия. Срезы деталей изделия без подкладки обметывают, окантовывают или застрачивают.

Рис.4.1. Обработка срезов деталей:

здесь и в других рисунках цифрами обозначена последовательность выполнения машинных строчек

Обметывают срезы на обметочной машине двух-, трех- или четырех ниточного цепного стежка. Ширина шва обметывания колеблется от 3,5 до 6 мм. Большая ширина обметочного шва позволяет получить край детали, наиболее устойчивый к осыпанию.

В изделиях из тонких тканей срезы двух деталей обметывают одновременно после их соединения стачным швом (рис.4.1, а). Срезы могут быть обметаны одновременно со стачиванием деталей на специальной двух игольной машине. Срезы деталей из толстых тканей, соединяемых стачным швом, обметывают до стачивания или после стачивания деталей, причем каждый срез отдельно (рис.4.1, б).

Срезы деталей окантовывают при изготовлении изделий высшего качества или если срезы деталей, выкроенных из ткани рыхлой структуры с длинными перекрытиями толстых гладких нитей, располагаются в направлении нитей основы или утка. В последнем случае обметывание срезов не позволяет добиться хорошего качества обработки, потому что обметочная строчка слабо закрепляется в структуре ткани, захватывая только две-три ее крайние нити, и легко соскальзывает с края детали. В промышленных Условиях окантовывание выполняют на одно игольной машине со спецприспособлением (рис.4.1, в, г). При индивидуальном пошиве для окантовывания срезов используют окантовочный шов с открытым срезом с применением косой бейки (рис.4.1, д).

Если нет специальных обметочных машин, срезы деталей изделия без подкладки могут быть застрочены на изнаночную сторону швом в подгибку с открытым срезом (рис.4.1, ё). Ширина припуска застрачивания среза 0,6... 0,8 мм; ширина шва застрачивания 0,1 ...0,25 мм. Застрачивание срезов выполняют после стачивания деталей.

Контрольные вопросы:

1.Почему выполняют проверку и уточнение деталей кроя изделия?

2.Для чего в изделии прокладывают клеевую или не клеевую кромку?

3.Перечислите операции начальной обработки деталей.

4.Почему выполняют обработку срезов деталей швейного изделия?

5.Назовите способы обработки срезов деталей швейного изделия.

Лекция 9 Обработка вытачек, подрезов.

План лекции:

1.Обработка вытачек, подрезов

2.Выполнение складок и отделочных швов на основных деталях

3.Выполнение складок и отделочных швов на основных деталях

Вытачки предназначены для придания деталям швейных изделий объемной формы. Вытачки могут размещаться на всех основных деталях. Соединяемые между собой стороны вытачек имеют вид острого угла или узкого ромба. Вытачки треугольной формы размещаются по краю детали, ромбовидные вытачки — в ее середине. Вершина каждой вытачки лежит вблизи наиболее выступающей точки поверхности (например, наиболее выступающих точек груди на полочках, наиболее выступающих точек лопатки на спинке). Число, размеры и места расположения вытачек на детали могут быть самыми разными. Вытачки выполняют стачным или накладным швом. В зависимости от формы сторон стачной вытачки шов стачивания вытачки бывает прямолинейным или криволинейным.

В изделиях без подкладки выполняют неразрезные вытачки взаутюжку и вразутюжку, а также вытачки, переходящие в складки.

Обработку вытачек начинают с их разметки на изнанке изделия. Проводят мелом линии сгиба, стачивания и концов вытачки (рис.4.2). Деталь складывают по намеченной линии сгиба лицом внутрь и сметывают. В промышленном производстве операция сметывания отсутствует. Вытачку стачивают по намеченной линии, начав от среза детали и закончив строго у намеченной поперечной линии конца вытачки (рис.4.2, а). Вытачку, расположенную в середине детали, стачивают, начав с любого из концов (рис.4.2, б). При этом все вытачки данной детали стачивают в одном направлении. После стачивания наметочную строчку удаляют, вытачку приутюживают, а затем заутюживают (рис. 4.2, в) или разутюживают (рис. 4.2, г) в зависимости от модели. При разутюживании сгиб располагают строго по линии стачивания. В зависимости от детали стачанные вытачки могут быть настрочены на основную с лицевой стороны (рис. 4.2, д, е).

В промышленных условиях для изготовления прямолинейных неразрезных вытачек, расположенных в срезах деталей, используют полуавтоматическую швейную машину.

При стачивании вытачки, переходящей в складку, строчку начинают прокладывать поперек складки от сгиба до линии разметки, а затем по линии стачивания до конца вытачки (рис.4. 2, ж).

Если вытачка имеет раствор более 50 мм, ее после стачивания целесообразно обрезать и одновременно обметать срезы на обметочной машине цепного стежка (рис. 4.2, з). Расстояние от стачивающей строчки до обметанного края вытачки 10 мм.

Рис. 4.2 Обработка неразрезных вытачек

В соответствии с моделью вытачку можно выполнить накладным швом. В этом случае разметку делают на лицевой стороне детали, рисуя мелом стороны и конец вытачки. Деталь складывают по одной из намеченных сторон изнанкой внутрь. Сгиб совмещают со второй стороной вытачки на лицевой стороне детали. Вытачку заметывают и настрачивают (рис.4.2, и). Строчку настрачивания прокладывают по лицевой стороне на расстоянии. 1 ...2,5 мм от сгиба.

Подрезы, так же как и вытачки, позволяют придавать объемную форму детали изделия. В отличие от вытачки у подреза один из стачиваемых срезов длиннее другого (рис.4.3, а). Длинный срез в зависимости от модели присобирают или закладывают мелкими складками, закрепляя их строчкой (строчка 1). После образования сборок или складок стороны подреза должны иметь равную длину. Деталь складывают лицом внутрь, совместив срезы подреза, сметывают, а затем стачивают со стороны при собранного среза (строчка 2). В начале строчки ширина шва 7... 10 мм, к концу строчки она постепенно уменьшается, сходя на нет. При этом строчку заканчивают на сгибе сложенной детали на 10... 15 мм дальше конца разреза. После этого наметочную строчку удаляют, припуски шва стачивания приутюживают, обметывают (строчка 3), а затем заутюживают в сторону, которая не имеет сборок.

б

Рис. 4.3 Обработка подрезов

Стороны подреза можно соединить настрочным швом с открытыми обметанными срезами. Если по модели ширина строчки настрачивания больше припуска на шов, то при стачивании сторон подреза под строчку подкладывают предварительно обметанную (рис.4.3, б, строчка 1) полоску основного материала. Длинный срез при собирают (строчка 2). Стачивание сторон подреза выполняют одновременно с притачиванием полоски по стороне подреза, не имеющей сборок (строчка 3). Шов настрачивания прокладывают по лицевой стороне детали (строчка 4); его ширина определяется моделью.

Выполненные вытачки и подрезы должны быть симметричны относительно середины детали, иметь закрепки в концах строчки. У вершины вытачки или подреза не должно быть слабины или пролегания.

Выполнение складок и отделочных швов на основных деталях

Складки являются отделочными элементами изделий, придающими объемную форму деталям, а потому представляют собой разновидность вытачек. При изготовлении складки деталь перегибают и образовавшийся перегиб — складку — закрепляют по срезу детали или вдоль перегиба, соединив два слоя материала. Глубина складки может быть различной. Очень мелкие складки глубиной 1... 3 мм называют за щипами.

Внешний вид складок, их число и места расположения разнообразны.

При изготовлении складок работа проводится в такой последовательности. Места нахождения складок размечают с изнаночной или лицевой стороны детали меловыми линиями или надсечками, сметывают их ручными или машинными стежками и заутюживают. Затем складки соединяют стачным, настрочным или накладным швом. Наметку удаляют, складки закрепляют по срезу (срезам), временно скрепляют складку на том участке, где она должна быть свободной. Мягкие складки закладывают и, не заутюживая, закрепляют только по срезу (срезам) детали. Складки, доходящие до низа изделия, обрабатывают после обработки низа изделия.

Изготовленные складки должны быть ровными, с симметричными сторонами; припуски на складки должны плотно прилегать к основной детали. В групповых складках закрепки должны располагаться на одном уровне, а глубина складок должна быть одинаковой.

Отделочными швами украшают одежду, они не имеют никакого конструктивного значения. Среди отделочных швов выделяют рельефные швы и швы с кантом.

Обработка мелких деталей

Все мелкие детали, такие, как пояса, хлястики, погоны, паты, листочки, клапаны, бретели, шлевки, изготовляют на подкладке. В зависимости от формы мелких деталей и толщины основных - материалов подкладку выполняют отрезной или цельнокроеной. Размеры подкладки меньше размеров детали из основного материала на 2...6 мм (в зависимости от толщины материала) по всем срезам обтачивания.

Для придания жесткости мелким деталям они могут быть продублированы клеевой или не клеевой прокладкой. Клеевую прокладку выкраивают такого размера, чтобы она входила в шов обтачивания на 2... 3 мм. В общем случае изготовление мелких деталей состоит в обработке их срезов краевыми швами: обтачным, окантовочным или в подгибку.

Клапаны, листочки обрабатывают, используя, обтачной шов в простую рамку или в кант в определенной последовательности. Детали кроя дублируют, если это требуется по модели. Затем основную деталь и подкладку складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают с трех сторон при отрезной подкладке (рис. 4.4, а, строчка 1) или с двух сторон при цельнокроеной (рис.4.4, б, строчка 7). Обтачивание проводят со стороны подкладки швом шириной 5...7 мм, при посаживая деталь верха в углах на 1,5... 3 мм в зависимости от толщины материала. В промышленном производстве обтачивание клапанов, листочек может производиться на полуавтоматах кассетного типа.

После обтачивания припуски детали в углах высекают или подрезают, оставляя шов шириной 2...3 мм. Деталь вывертывают на лицевую сторону, выправляют углы и кант из основной детали со стороны подкладки шириной 0,5... 2 мм и приутюживают со стороны подкладки. При необходимости после вывертывания и выправления деталь выметывают по краю, а уж затем приутюживают.

В зависимости от модели вдоль края лицевой стороны детали прокладывают одну, две или несколько отделочных строчек на одно игольной или много игольной машине (см. рис.4.4, а, строчка 2). В некоторых случаях в промышленном производстве, если отсутствуют операции выметывания канта и последующего приутюживания, отделочную строчку прокладывают со стороны подкладки для контроля ровноты канта из основной ткани.

Рис.4.4 Обработка клапанов, листочек

Оставшийся необработанный край клапана обметывают (строчка 3) в том случае, если он будет притачан к основной детали стачным швом без настрачивания. Во всех остальных случаях край клапана, а также листочки выравнивают, обрезая излишки материала. Если по модели на клапане или листочке располагается петля, ее выметывают. После окончательного приутюживания на подкладку детали вдоль выровненного края мелом или карандашом наносят линию притачивания.

Края клапана или листочки могут быть обработаны обтачным швом в простую рамку (рис.4. 4, в, строчка 1) с последующим настрачиванием срезов шва обтачивания на подкладку (строчка 2); обтачным швом в сложную рамку (рис.4.4, г); окантовочным Швом с использованием бейки с закрытыми срезами (рис. 4, д) окантовочным швом с использованием канта (рис. 4, е). По краю этих мелких деталей могут быть проложены оборка, кружево (рис. 4.4, ж); тесьма (рис.4.4, з); кант (рис.4.4, и). Кроме того, край может быть застрочен с лицевой стороны подкладкой швом в подгибку с закрытым срезом (рис. 4, к).

Клапан или листочку с оборкой, кружевом, кантом обрабатывают следующим образом. Сначала кант, присборенную заранее оборку или кружево притачивают к лицевой стороне подкладки. Затем клапан или листочку обтачивают подкладкой, уравнивая срезы деталей и прокладывая строчку обтачивания как можно ближе к строчке притачивания оборки или кружева. В промышленных условиях эти операции выполняют за один прием, прокладывая одну строчку на швейной машине со спецприспособлением.

Паты, погоны, хлястики, полупояса, пояса, бретели могут быть съемными или втачанными одним или двумя концами в соединительные или обтачные швы основных деталей. При их изготовлении используют следующие швы: обтачной в простую рамку или в кант, накладной с закрытым срезом, в подгибку с закрытым срезом. Концы мелких деталей, втачиваемые в швы соединения основных деталей, не обрабатывают.

При изготовлении съемных деталей или деталей, втачиваемых одним концом, используют обтачной шов и выполняют те же операции, что и при изготовлении клапанов, листочек. Обтачанные детали выворачивают через не обтачанный конец или отверстие длиной 35...45 мм, оставленное при обтачивании длинной стороны. Это отверстие или не обтачанный конец застрачивают при прокладывании отделочной строчки при одновременной подгибке внутрь срезов детали и ее подкладки (рис.4.5, а). Срезы подгибают на 7... 10 мм.

Хлястики, погоны, бретели, оба конца которых втачиваются в швы основных деталей, могут быть обработаны накладным швом с закрытым срезом с расположением строчки посередине детали (рис.4.5, б) или швом в подгибку с закрытым срезом (рис.4.5, в). В последнем случае ширина припуска на подгибку составляет 15 мм, в готовом виде — 8 мм. При этом вдоль второго сгиба детали прокладывают отделочную строчку.

Паты, хлястики, погоны, полупояса, бретели, втачиваемые в швы соединения основных деталей одним концом, обрабатывают стачным швом в разутюжку, проходящим посередине подкладки детали. Свободный конец детали может иметь разную форму, которую получают обтачиванием конца по линии необходимой конфигурации (рис.4.5, г). Ширина шва обтачивания 3... 5 мм.

Рис.4.5 Обработка мелких деталей

В промышленном производстве пояса, хлястики, бретели изготовляют на двух игольной машине с рулонным питанием. При этом с двух сторон детали одновременно застрачивают края с подгибом срезов внутрь. Затем один или оба конца детали застрачивают швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1... 3,5 мм в зависимости от толщины материала. Ширина припуска застрачивания 10...20 мм, в готовом виде 5... 10 мм (рис.4.5, д). Концы деталей могут быть обработаны углом (рис.4.5, е). Для этого застроченную по продольным срезам деталь складывают лицевой стороной внутрь и стачивают конец швом шириной 7 мм, шов разутюживают, высекают из угла излишек припуска, угол детали вывертывают на лицевую сторону, выправляют, приутюживают. Основание образовавшегося треугольника застрачивают поперечными строчками.

К концу пояса, хлястика, бретели может быть прикреплена пряжка. Для этого деталь продевают через пряжку, перегибают на изнанку детали конец длиной 30...40 мм и застрачивают швом в подгибку с закрытым или открытым срезом двумя или тремя строчками.

Шлевки, вешалки, поло держатели, держатели юбок и брюк, так же как и бретели, стачивают накладным швом с закрытым срезом с расположением строчки посередине детали. Они могут быть застрочены вдоль края швом шириной 1...3 мм с одновременной подгибкой срезов внутрь на 5... 7 мм. Затем по сгибу прокладывают отделочную строчку.

При индивидуальном пошиве шлевки изготовляют следующим образом. Один продольный край детали обметывают. Затем ее складывают в три слоя так, чтобы необработанный срез был перекрыт обметанным. После этого последовательно прокладывают две параллельные строчки с лицевой стороны детали (рис.4.5, ж).

Шлевки, вешалки, держатели могут изготовляться из готовой специальной тесьмы, которую разрезают на отрезки нужной длины.

Широкие шлевки обрабатывают обтачным швом, так же как мелкие детали, которые втачиваются в швы основных деталей двумя концами.

Если по модели паты, погоны, хлястики, шлевки застегиваются на пуговицу, то на них должны быть выметаны петли. После этого детали окончательно приутюживают с изнанки.

Контрольные вопросы:

1.Почему проектируют вытачки в одежде?

2.Перечислите технологические операции обработки неразрезных вытачек.

3.Почему проектируют складки в одежде?

4.Почему выполняют обработку срезов деталей швейного изделия?

5.Назовите способы обработки срезов деталей швейного изделия.

## Лекция 10 Обработка кокеток, вставок и соединение их с основными деталями

## План лекции:

## 1.Обработка кокеток

## 2.Обработка вставок и соединение их с основными деталями

Кокеткой называют часть основной детали, размещающуюся на опорной поверхности тела человека. На верхней опорной поверхности располагается кокетка спинки или полочки (переда), на нижней — кокетка переднего или заднего полотнища юбки, кокетка передней или задней половинки брюк. В зависимости от модели изделия кокетки выполняют цельнокроенными с основной деталью, отрезными и отлетными.

Обработка цельнокроеной кокетки сводится к изготовлению простой или сложной складки.

Отрезные кокетки соединяют с основными деталями стачным, настрочным или накладным швом. Выбор шва соединения зависит от формы линии притачивания кокетки, наличия или отсутствия отделочной строчки по ее краю, толщины и степени осыпаемости материала. Линия притачивания кокетки может быть прямой, овальной или ломаной (с внутренними или внешними углами).

При соединении прямых кокеток с основными деталями кокетку укладывают на основную деталь, совмещают их срезы и притачивают стачным швом шириной 7... 15 мм. Припуски шва стачивания заутюживают в сторону кокетки. В изделиях из толстых материалов припуски шва стачивания могут разутюживаться (рис.4.6,а). Если на основной детали имеются складки или сборки, то их выполняют до соединения с кокеткой (рис.4.6, б). При соединении кокетки с основной деталью настрочным швом после прокладывания стачивающей строчки обметывают припуски на швы, заутюживают их на одну сторону в соответствии с моделью, а затем прокладывают вторую строчку с лицевой стороны детали (рис. 4.7, в). При соединении накладным швом срез кокетки перегибают по линии разметки, приутюживают, накладывают на основную деталь по линии разметки и настрачивают. Ширина шва и число строчек настрачивания определяются моделью. Срез основной детали должен быть предварительно обметан (рис. 4.7, г). В промышленном производстве кокетку соединяют с основной деталью на стачивающее обметочных машинах.

Кокетки с прямой линией притачивания могут изготовляться на подкладке. В таких случаях основную деталь вкладывают между кокеткой и подкладкой кокетки, совмещают их срезы и соединяют стачным швом шириной 5... 10 мм в зависимости от осыпаемости ткани (рис. 4.7, д, строчка 1). При необходимости по лицевой стороне кокетки может быть проложена отделочная строчка 2.

Овальные кокетки с линией притачивания большого радиуса кривизны соединяют с основной деталью стачным швом взаутюжку (рис. 4.7, е) или настрочным швом (рис.4.7, ж). Припуски шва притачивания обметывают и заутюживают в направлении центра кривизны.

и

Рис. 4.6. Обработка прямых и овальных и кокеток

Овальные кокетки с небольшим радиусом кривизны по краю, предварительно заутюженные по лекалу, соединяют накладным швом шириной не более 5 мм (рис. 4.7, з). Ширина припуска заутюживания кокетки 5... 7 мм. Ширина припуска основной детали 10... 15 мм. Срез припуска основной детали должен быть обметан заранее. Если по модели ширина шва настрачивания кокетки превышает 5 мм, то кокетку предварительно обтачивают косой бейкой или под к ройной обтачкой. После этого кокетку укладывают на лицевую сторону основной детали с обметанным срезом по линии разметки, наметывают и настрачивают (рис. 4.7, и). Наметочную строчку удаляют, деталь приутюживают.

Ломаные кокетки с внешними углами соединяют с основными деталями накладным швом. Срезы кокетки заутюживают на изнаночную сторону: сначала нижний срез, затем боковые. Подготовленную кокетку укладывают изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали с обметанным срезом по разметке и настрачивают швом шириной не более 5 мм (рис. 4.7, а). Если же по модели ширина строчки настрачивания кокетки более 5 мм, то перед настрачиванием обтачивают углы кокетки (рис. 4.7, б), срезы кокетки заутюживают на изнанку. Подготовленную кокетку накладывают на основную деталь по разметке и настрачивают (рис. 4.7, в). Срезы основной детали обметывают заранее.

Ломаные кокетки с внутренними углами соединяют с основными деталями стачным или накладным швом.

При использовании для соединения деталей стачного шва взаутюжку на изнанке припуска основной детали в местах расположения углов ставят клеевые или не клеевые усилители. Основную деталь укладывают на кокетку лицом к лицу, совмещая срезы деталей по одной из сторон угла. По основной детали прокладывают стачивающую строчку в направлении от края детали к углу. Строчку заканчивают точно в углу так, чтобы машинная игла, пройдя через слои материала, находилась в нижнем положении. Припуск основной детали надсекают от угла к строчке, не доходя до нее 0,5... 1 мм. Основную деталь поворачивают, совмещая ее срез со срезом кокетки, и продолжают прокладывать стачивающую строчку от угла к краю детали. Припуски шва притачивания обметывают и заутюживают в сторону основной детали (рис. 4.7, г).

В ломаных кокетках с внутренними углами срезы основной детали обрабатывают под кройной обтачкой из основного материала (строчка 2). Припуски срезов основной детали вместе с припусками обтачки надсекают, отворачивают на изнанку основной детали, выправляют и при утюживают. Затем основную деталь накладывают по намеченным линиям на кокетку с обметанными срезами и настрачивают (рис. 4.7, д). Ширина шва настрачивания задается моделью.

В отлетных кокетках все срезы, кроме тех, которые войдут в швы стачивания основных деталей, обрабатывают швом в подгибку с закрытым или открытым обметанным срезом; окантовывают тесьмой, или косой бейкой; обтачивают косой бейкой или подкройной обтачкой. Тип шва для обработки среза детали выбирают в зависимости от модельных особенностей изделия и свойств материала.

В изделиях с отлетной кокеткой на полочках и спинке плечевые срезы кокетки и лифа стачивают отдельно. Такая кокетка соединяется с изделием по линии горловины при ее обработке. В изделиях с отлетной кокеткой только на спинке или только на полочках кокетку приметывают к основной детали до стачивания плечевых срезов.

Вставки применяют для оформления основных деталей. Они могут быть прямоугольной или овальной формы. Их соединяют с основными деталями стачным, на строчным или накладным швом так же, как кокетки.

Края любых кокеток, вставок могут быть украшены оборкой, воланом, кружевом, кантом, бейкой, лентой, тесьмой и т.п. Отделочные детали соединяют с кокетками или вставками так же, как при обработке краев клапана (см. рис. 4.7), после чего кокетки и вставки соединяют с основными деталями так, как описано выше.

Соединение частей основных деталей

В зависимости от модели и свойств материала соединение частей основных деталей выполняют стачным, на строчным или накладным швом, а также швом в замок, двойным или запошивочным.

Стачивание срезов выполняют со стороны детали, на которой ле предусмотрена посадка материала. Если одна из деталей имеет сборки или складки, то стачивание производят со стороны детали со сборками или складками. Рельефы стачивают со стороны бочка в одном и том же направлении для правого и левого рельефов (либо сверху вниз, либо снизу вверх). Перед стачиванием срезов сложной формы они могут быть предварительно сметаны. Рельефные швы полочек и спинок выполняют перед стачиванием с кокетками.

в	г	д

Рис. 4.7. Обработка ломаных кокеток

Обрабатывают срезы припусков швов. Швы заутюживают или разутюживают. В изделиях из ткани в клетку, полоску или с рисунком, имеющим определенное направление, при соединении частей основных деталей выполняют подгонку рисунка.

Кокеткой называют часть основной детали, размещающуюся на опорной поверхности тела человека. На верхней опорной поверхности располагается кокетка спинки или полочки (переда), на нижней — кокетка переднего или заднего полотнища юбки, кокетка передней или задней половинки брюк. В зависимости от модели изделия кокетки выполняют цельнокроенными с основной деталью, отрезными и отлетными.

Обработка цельнокроеной кокетки сводится к изготовлению простой или сложной складки.

Отрезные кокетки соединяют с основными деталями стачным, настрочным или накладным швом. Выбор шва соединения зависит от формы линии притачивания кокетки, наличия или отсутствия отделочной строчки по ее краю, толщины и степени осыпаемости материала. Линия притачивания кокетки может быть прямой, овальной или ломаной (с внутренними или внешними углами).

При соединении прямых кокеток с основными деталями кокетку укладывают на основную деталь, совмещают их срезы и притачивают стачным швом шириной 7... 15 мм. Припуски шва стачивания заутюживают в сторону кокетки. В изделиях из толстых материалов припуски шва стачивания могут разутюживаться (рис. 2, а). Если на основной детали имеются складки или сборки, то их выполняют до соединения с кокеткой (рис. 2, б). При соединении кокетки с основной деталью настрочным швом после прокладывания стачивающей строчки обметывают припуски на швы, заутюживают их на одну сторону в соответствии с моделью, а затем прокладывают вторую строчку с лицевой стороны детали (рис. 2, в). При соединении накладным швом срез кокетки перегибают по линии разметки, приутюживают, накладывают на основную деталь по линии разметки и настрачивают. Ширина шва и число строчек настрачивания определяются моделью. Срез основной детали должен быть предварительно обметан (рис. 2, г). В промышленном производстве кокетку соединяют с основной деталью на стачивающее обметочных машинах.

Кокетки с прямой линией притачивания могут изготовляться на подкладке. В таких случаях основную деталь вкладывают между кокеткой и подкладкой кокетки, совмещают их срезы и соединяют стачным швом шириной 5... 10 мм в зависимости от осыпаемости ткани (рис. 2.9, д, строчка 1). При необходимости по лицевой стороне кокетки может быть проложена отделочная строчка 2.

Овальные кокетки с линией притачивания большого радиуса кривизны соединяют с основной деталью стачным швом взаутюжку (рис. 2.9, е) или настрочным швом (рис. 2.9, ж). Припуски шва притачивания обметывают и заутюживают в направлении центра кривизны.

Овальные кокетки с небольшим радиусом кривизны по краю, предварительно заутюженные по лекалу, соединяют накладным швом шириной не более 5 мм (рис. 2.9, з). Ширина припуска заутюживания кокетки 5... 7 мм. Ширина припуска основной детали 10... 15 мм. Срез припуска основной детали должен быть обметан заранее. Если по модели ширина шва настрачивания кокетки превышает 5 мм, то кокетку предварительно обтачивают косой бейкой или под к ройной обтачкой. После этого кокетку укладывают на лицевую сторону основной детали с обметанным срезом по линии разметки, наметывают и настрачивают (рис. 2.9, и). Наметочную строчку удаляют, деталь приутюживают.

Ломаные кокетки с внешними углами соединяют с основными деталями накладным швом. Срезы кокетки заутюживают на изнаночную сторону: сначала нижний срез, затем боковые. Подготовленную кокетку укладывают изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали с обметанным срезом по разметке и настрачивают швом шириной не более 5 мм (рис. 4.7, а). Если же по модели ширина строчки настрачивания кокетки более 5 мм, то перед настрачиванием обтачивают углы кокетки (рис. 4.7, б), срезы кокетки заутюживают на изнанку. Подготовленную кокетку накладывают на основную деталь по разметке и настрачивают (рис. 4.7, в). Срезы основной детали обметывают заранее.

Ломаные кокетки с внутренними углами соединяют с основными деталями стачным или накладным швом.

При использовании для соединения деталей стачного шва в за утюжку на изнанке припуска основной детали в местах расположения углов ставят клеевые или не клеевые усилители. Основную деталь укладывают на кокетку лицом к лицу, совмещая срезы деталей по одной из сторон угла. По основной детали прокладывают стачивающую строчку в направлении от края детали к углу. Строчку заканчивают точно в углу так, чтобы машинная игла, пройдя через слои материала, находилась в нижнем положении. Припуск основной детали надсекают от угла к строчке, не доходя до нее 0,5... 1 мм. Основную деталь поворачивают, совмещая ее срез со срезом кокетки, и продолжают прокладывать стачивающую строчку от угла к краю детали. Припуски шва притачивания обметывают и заутюживают в сторону основной детали (рис. 4.7, г).

В ломаных кокетках с внутренними углами срезы основной детали обрабатывают под кройной обтачкой из основного материала (строчка 2). Припуски срезов основной детали вместе с припусками обтачки надсекают, отворачивают на изнанку основной детали, выправляют и при утюживают. Затем основную деталь накладывают по намеченным линиям на кокетку с обметанными срезами и настрачивают (рис. 4.7, д). Ширина шва настрачивания задается моделью.

В отлетных кокетках все срезы, кроме тех, которые войдут в швы стачивания основных деталей, обрабатывают швом в подгибку с закрытым или открытым обметанным срезом; окантовывают тесьмой, или косой бейкой; обтачивают косой бейкой или под к ройной обтачкой. Тип шва для обработки среза детали выбирают в зависимости от модельных особенностей изделия и свойств материала.

В изделиях с отлетной кокеткой на полочках и спинке плечевые срезы кокетки и лифа стачивают отдельно. Такая кокетка соединяется с изделием по линии горловины при ее обработке. В изделиях с отлетной кокеткой только на спинке или только на полочках кокетку приметывают к основной детали до стачивания плечевых срезов.

Вставки применяют для оформления основных деталей. Они могут быть прямоугольной или овальной формы. Их соединяют с основными деталями стачным, на строчным или накладным швом так же, как кокетки.

Края любых кокеток, вставок могут быть украшены оборкой, воланом, кружевом, кантом, бейкой, лентой, тесьмой и т.п. Отделочные детали соединяют с кокетками или вставками так же, как при обработке краев клапана (см. рис. 4.7), после чего кокетки и вставки соединяют с основными деталями так, как описано выше.

## Контрольные вопросы:

## 1.Дайте определение кокетке.

## 2.Разработка технологической последовательности обработки прямых и овальных  кокеток.

## 3.Расскажите о способах обработки ломаных кокеток.

## Лекция 11 Обработка накладных  карманов

План лекции

- Назначение карманов в одежде.

- Обработка накладных карманов

Карманы в изделии имеют функциональное и декоративное значение. Их внешний вид, размеры, число и места расположения разнообразны. По технологической обработке различают карманы накладные, в швах, прорезные. Детали всех карманов выкраивают из основного материала. При этом для сокращения числа швов в узле предпочтение отдают цельнокроеным деталям, например накладному карману с цельнокроеной листочкой, подкладкам карманов в боковом шве, цельнокроенным с основными деталями, и т. п. Все видимые срезы карманов закрывают или обрабатывают.

Накладные карманы обрабатывают тем или иным способом в зависимости от их формы, ширины шва настрачивания кармана на основную деталь, свойств материалов. Обработка включает в себя отделку верхнего края, являющегося входом в карман, обработку боковых и нижнего срезов, соединение кармана с изделием. Срезы карманов в изделиях из легко осыпающихся материалов обметывают. По припуску на обработку верхнего края кармана может быть проложена клеевая или не клеевая кромка.

Верхний край кармана может быть прямым или криволинейным. Прямой верхний край в зависимости от толщины и степени осыпаемости материала обрабатывают швом в подгибку с закрытым (рис.4.8, а) или с открытым обметанным (рис.4.8, б) срезом. Такой край может быть заутюженным с двойной подгибкой припуска (рис.4.8, в) или заутюженным с предварительно застроченным верхним срезом кармана швом шириной 1...2 мм (рис.4.8, г).

Верхний край кармана обрабатывают цельнокроеной листочкой. В этом случае карман перегибают по линии нижнего края листочки изнанкой внутрь, приутюживают. Подворачивают припуск верхнего края и вкладывают его между листочкой и карманом так, чтобы срез припуска совместился с заутюженным сгибом листочки. Прокладывают строчку, параллельную сгибу листочки, на расстоянии 3,5...5 мм от сгиба (рис. 4.8, д, строчка 7). При этом припуск верхнего края застрачивают. Карман отворачивают и приутюживают так, чтобы образовавшаяся складочка была направлена вниз. По верхнему краю прокладывают отделочную строчку 2 на расстоянии 3,5... 5 мм от края.

Рис. 4.8. Обработка верхнего края накладного кармана

Прямой верхний край кармана также обрабатывают обтачным швом в сложную рамку (рис.4.8, е), отделывают кантом, лентой, кружевом, окантовывают косой бейкой, тесьмой.

Криволинейный верхний край накладного кармана обтачивают подкройной обтачкой или косой бейкой. Обтачка может быть продублирована. Косую бейку оттягивают, придавая ей форму верхнего края кармана. После обтачивания свободный край обтачки или бейки настрачивают накладным швом с закрытым или открытым обметанным срезом (рис. 4.8, ж). В зависимости от модели подкройная обтачка или косая бейка может размещаться как на изнанке, так и на лицевой стороне детали (рис. 4.8, з).

Криволинейный верхний край кармана может быть отделан кантом оборкой, кружевом, окантован косой бейкой или тесьмой.

Рис. 4.9. Обработка накладных карманов и соединение их с основными деталями

Способ обработки боковых и нижних срезов карманов выбирают в зависимости от ширины шва настрачивания карманов на основную деталь.

В карманах, настрачиваемых на изделие швом шириной менее 5 мм (рис.4.9, а), боковые и нижние срезы заутюживают на изнаночную сторону. Ширина припуска заутюживания 7... 15 мм в зависимости от толщины материала. Сначала заутюживают нижний срез, а затем боковые. У кармана овальной формы припуски заутюживают по шаблону-лекалу кармана в готовом виде (без припусков на швы).

В карманах прямоугольной формы с шириной шва настрачивания более 5 мм верхние и нижние углы кармана обтачивают. Швы обтачивания верхних углов располагают параллельно боковым срезам кармана или под углом к ним. Швы обтачивания нижних углов располагают под углом к сторонам кармана (рис.4.9, б, строчка 2). Излишки припусков в углах высекают, оставляя 5...7 мм, припуски разутюживают. Карман вывертывают на лицевую сторону, углы выправляют, приутюживают с изнаночной стороны и настрачивают на основную деталь (строчка 3). Верхние углы кармана закрепляют (строчка 4).

При настрачивании кармана овальной формы на основную деталь швом шириной более 5 мм боковые и средний срезы кармана обтачивают подкройной обтачкой (рис.2, в).

Края кармана могут быть обработаны кантом (рис. 2, г), кружевом (рис. 2, д), окантовочным швом с использованием косой бейки (рис.2, ё).

## Контрольные вопросы:

## 1.Назначение  карманов в одежде.

## 2.От чего зависит способ обработки накладного кармана?

## 3.Расскажите о способах обработки верхнего края накладного кармана.

## 4.Составьте технологическую последовательность обработки накладных карманов и соединение их с основными деталями.

## Лекция 12 Обработка  карманов  в швах

## План лекции:

- Назначение  карманов в одежде.

- Обработка карманов в швах

Такие карманы размещаются в швах (боковых, швах притачивания кокетки и пр.), складках, рельефах основных деталей. Их размеры и места расположения зависят от модели. Вход в карман может быть отделан листочком любой формы, подкройной обтачкой (прямой или фигурной). Карманы в швах имеют верхнюю и нижнюю или только нижнюю деталь подкладки. Подкладки кармана бывают цельнокроенными с основными деталями или притачными. Размеры и форма верхней и нижней подкладки кармана одинаковы.

Последовательность изготовления таких карманов необычна. Его начинают с обработки входа в карман листочком или обтачкой, если они предусмотрены моделью. Затем к каждой из основных деталей притачивают подкладку кармана. Завершают изготовление кармана соединением основных деталей с одновременным стачиванием подкладок кармана.

Листочка кармана может быть дублированной. По припуску шва притачивания верхней подкладки на основной детали может быть проложена кромка.

При изготовлении простейшего кармана с цельнокроеными подкладками кармана основные детали складывают лицевой стороной внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки и прокладывают строчку до первого контрольного знака, отмечающего вход в карман. Затем, не прерывая, строчку прокладывают вдоль срезов цельнокроеных подкладок кармана до второго контрольного знака, после чего продолжают стачивание срезов основных деталей (рис. 4.10., а, строчка 1). Ширина шва 10... 15 мм. Вдоль входа в карман с лицевой стороны основной детали прокладывают отделочную строчку, если она предусмотрена моделью (строчка 2)-Стачанные срезы в изделиях из тонких тканей обметывают, при утюживают и заутюживают. Припуски шва стачивания изделия из толстых тканей обметывают каждый в отдельности (строчки 3, 4)-Для этого надсекают один из припусков шва стачивания у контрольных знаков. В концах кармана с лицевой стороны ставят закрепки (строчки 5). Карман при  утюживают. деталям по линии входа в карман стачным (рис.4.10, б, строчки 1, 2) или на строчным швом. Срезы шва притачивания обметывают (строчки 3, 4). Вдоль входа в карман прокладывают отделочную строчку по лицевой стороне основной детали (строчка 5). Затем стачивают боковые срезы основных деталей с одновременным стачиванием подкладок кармана (строчка 6). Срезы основной детали и подкладок кармана обметывают (строчка 7). В концах кармана ставят закрепки с лицевой стороны изделия (строчка 8). Карман приутюживают.

Рис. 4.10.  Обработка карманов в швах

При отрезных подкладках кармана работу осуществляют в следующем порядке. Подкладки карманов притачивают к основным деталям по линии входа в карман стачным (рис. 4.10., б, строчки 1, 2) или настрочным швом. Срезы шва притачивания обметывают (строчки 3,4). Вдоль входа в карман прокладывают отделочную строчку по лицевой стороне основной детали (строчка 5). Затем стачивают боковые срезы основных деталей с одновременным стачиванием подкладок кармана (строчка 6). Срезы основной детали и подкладок кармана обметывают (строчка 7). В концах кармана ставят закрепки с лицевой стороны изделия (строчка 8). Карман приутюживают.

При изготовлении кармана с листочком в шве или рельефе используют заранее заготовленную листочку и две подкладки кармана. К верхней основной детали по надсечкам притачивают обработанную листочку и верхнюю подкладку кармана (рис.4.10., в, строчка 3). К нижней основной детали притачивают нижнюю подкладку кармана (строчка 4). Припуски швов притачивания обметывают (строчки 5, 6). Затем стачивают (строчка 7) и обметывают (строчка 8) срезы основной детали и подкладок кармана. И наконец, закрепляют концы листочки, настрачивая их на основную деталь (строчка 9).

## Контрольные вопросы:

## 1.Назначение  карманов в одежде.

## 2.Назовите  способы обработки  карманов в швах.

## 3.Перечислите детали кроя обработки кармана в швах.

## 4.Составьте технологическую последовательность обработки карманов в швах.

## Лекция 13 Обработка прорезных карманов с клапаном

## План лекции:

- Обработка прорезного  прямого кармана с двумя обтачками.

## 2. Обработка прорезного  кармана с клапаном.

Прорезными называют карманы, при изготовлении которых нужно прорезать основную деталь. Этот прорез является входом в карман. Изготовление прорезного кармана сводится к обработке двух сторон прореза (двумя обтачками, клапаном и обтачкой или листочкой) и нижней подкладки кармана. Особенности обработки прорезных карманов в изделиях без подкладки состоят в следующем:

все детали карманов, в том числе подкладки карманов, выкраивают из основного материала;

карманы, как правило, не имеют долевиков на изнанке основных деталей, поэтому во избежание растяжения такие детали кармана, как обтачки, верхняя и нижняя подкладки кармана, отрезная подкладка клапана или листочки, выкраивают в долевом направлении;

при выкраивании деталей карманов предпочтение отдают цельнокроеным деталям, таким, как нижняя обтачка, цельно кроенная с верхней и нижней подкладками кармана, подкладка листочки, цельно кроенная с верхней подкладкой кармана, и т.п.;

все срезы прорезных карманов на изнаночной стороне изделия обметывают, окантовывают, застрачивают или закрывают другими деталями.

Различают обработку прорезных карманов с двумя обтачками, с клапаном, с листочкой.

Прорезной прямой карман с двумя обтачками. Для выполнения такого кармана требуется минимальное число деталей: верхняя обтачка и нижняя обтачка, цельнокроенная с подкладкой кармана.

Обтачки такого кармана в готовом виде должны иметь одну ширину. Если ширина каждой из обтачек в готовом кармане не превышает 5 мм, карман называют прорезным в рамку.

На лицевой стороне основной детали по вспомогательному лекалу размечают месторасположения кармана тремя линиями: одна определяет место разреза кармана, две другие, перпендикулярные первой, ограничивают длину входа в карман. Затем наносят еще две вспомогательные линии. Их размещают выше и ниже линии разреза кармана, каждую на расстоянии, равном удвоенной ширине обтачки в готовом виде.

Стороны разреза кармана обтачивают, используя, обтачной шов в кант или в сложную рамку.

Для получения обтачного шва в кант верхнюю обтачку перегибают в продольном направлении изнаночной стороной внутрь, совмещают продольные срезы, обтачку при утюживают.

Нижнюю обтачку, цельно кроенную с верхней и нижней подкладками кармана, перегибают в продольном направлении изнанкой внутрь так, чтобы ширина перегнутого края была равна ширине обтачки в готовом виде плюс 5... 10 мм. Обтачку при утюживают.

Подготовленные обтачки накладывают на основную деталь так, чтобы сгибы обтачек совместились с намеченными вспомогательными линиями, а срезы были обращены к линии разреза. Концы обтачек должны заходить за линии, ограничивающие длину входа в карман, на 15... 20 мм с каждой стороны. Обтачки наметывают и последовательно настрачивают на основную деталь (рис. 4.11., а, строчки 1,2). Расстояние от заутюженных краев обтачек до линий настрачивания должно равняться ширине обтачек в готовом виде. Строчки заканчивают строго у перпендикулярных линий разметки, ограничивающих длину входа в карман, и закрепляют.

После притачивания обтачек проверяют правильность выполнения операции с изнаночной стороны основной детали: строчки должны быть равными по длине и параллельными.

Разрезают вход в карман посередине между строчками с изнаночной стороны детали, начиная от середины кармана к его концам. В концах разреза основную деталь разрезают под углом к строчкам, не доходя до концов строчек 0,5... 1 мм (рис. 4.11., б). Длина надсеченных уголков составляет 10... 15 мм.

В промышленном производстве обтачки не наметывают. Операции притачивания обтачек осуществляют на двух игольном полуавтомате, притачивающем двумя параллельными строчками одну особым способом сложенную обтачку. После притачивания нож полуавтомата разрезает одновременно обтачку и основную деталь.

Обтачки и цельнокроеную подкладку отворачивают на изнаночную сторону основной детали, швы притачивания обтачек выправляют. Концы прореза кармана закрепляют обратной строчкой с изнаночной стороны, подтягивая обтачки и расправляя рассеченные углы основной детали в концах кармана (рис.4.11., в, строчка 3). При индивидуальном пошиве перед закреплением концов кармана заметывают вход в карман крестообразными ручными стежками.

Рис.2.14. Обработка прорезного кармана с двумя обтачками

Цельнокроеную подкладку кармана складывают лицевой стороной внутрь, совмещают ее срезы со срезами верхней обтачки, Подкладку кармана притачивают к припускам шва притачивания верхней обтачки, прокладывая строчку как можно ближе к строчке притачивания (строчка 4). Стачивают боковые срезы подкладки кармана швом шириной 10... 15 мм (строчка 5). Срезы подкладки кармана обметывают с трех сторон (строчка 6).

Прорезной карман с клапаном. В таком кармане нижний срез прореза основной детали обрабатывают обтачкой, цельно кроенной с верхней и нижней подкладками кармана, используя, обтачной шов в кант или в сложную рамку. Верхний срез прореза обтачивают или только клапаном, или верхней обтачкой и клапаном. Клапан, длина которого должна равняться длине входа в карман, изготовляют заранее. Разметку этого кармана производят на лицевой стороне основной детали так же, как кармана с двумя обтачками.

Готовый клапан, обтачанный подкладкой (строчка 1) с проложенной по краю отделочной строчкой 2, укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне. Срезы клапана направляют в сторону линии прореза кармана, совмещают линии разметки клапана и основной детали, притачивают клапан по намеченной линии (строчка 3). При индивидуальном пошиве клапан перед притачиванием приметывают.

Край нижней обтачки, цельно кроенной с верхней и нижней подкладками кармана, перегибают изнаночной стороной внутрь на ширину, равную ширине обтачки в готовом виде плюс 5... 10 мм, и приутюживают. Обтачку укладывают лицевой стороной к лицевой стороне основной детали, срезы обтачки направляют в сторону линии прореза кармана. Обтачку притачивают к полочке (строчка 4). Расстояние от строчки притачивания обтачки до ее сгиба равно ширине обтачки в готовом виде и расстоянию между строчками 3 и 4. Концы строчек притачивания обтачек должны быть закреплены и расположены на уровне боковых сторон клапана.

После проверки качества выполненных строчек притачивания клапана и обтачки основную деталь прорезают со стороны изнанки посередине между строчками притачивания, в концах разреза основную деталь надсекают под углом к строчкам, не доходя до них 0,5... 1 мм.

Обтачки отворачивают на изнаночную сторону основной детали, швы притачивания клапана и обтачки выправляют, концы карманов закрепляют обратной строчкой со стороны изнанки.

Цельнокроеную подкладку кармана перегибают лицевой стороной внутрь, срез подкладки совмещают со срезами клапана, подкладку притачивают к припускам притачивания клапана (строчка 5), прокладывая строчку как можно ближе к шву притачивания клапана.

Подкладку стачивают по боковым срезам швом шириной 10... 15 мм (строчка 6), а затем обметывают с трех сторон (строчка 7). Готовый карман приутюживают с изнанки.

## Контрольные вопросы:

## 1.Назначение  карманов в одежде.

## 2.Назовите  особенности прорезных карманов с клапаном в одежде.

## 3.Перечислите детали кроя прорезных карманов с клапаном.

## 4.Составьте технологическую последовательность обработки прорезных карманов с клапаном.

## Лекция 14 Обработка прорезных карманов с листочкой.

## План лекции:

1.Обработка прорезного  кармана  с втачной листочкой.

2.Обработка прорезного кармана с настрочной листочкой.

Прорезные карманы с листочкой. Их особенность в том, что в отличие от клапана листочку, закрывающую вход в карман, притачивают к нижнему срезу прореза основной детали. К верхнему срезу притачивают нижнюю подкладку кармана. В зависимости от способа обработки боковых сторон листочки различают два вида карманов с листочкой: с в тачными концами и на строчными концами.

Прорезной карман с втачной листочкой. Его обрабатывают в такой последовательности.

На полочках размечают место расположения карманов по вспомогательному лекалу. Проводят четыре линии: две продольные с расстоянием между ними, равным ширине листочки в готовом виде, и две поперечные, определяющие длину входа в карман. Длина листочки в готовом виде всегда равна длине входа в карман и соответствует расстоянию между поперечными линиями разметки.

Для изготовления такого кармана (рис.4.15, в) используют листочку, цельно кроенную с ее подкладкой и с верхней подкладкой кармана. Нижнюю подкладку кармана выкраивают отдельно.

Листочку перегибают и складывают ее с подкладкой изнанкой внутрь на ширину, равную ширине листочки в готовом виде плюс 5... 10 мм. Листочку приутюживают. На подкладке листочки намечают линию притачивания. Расстояние от заутюженного края до линии разметки равно ширине листочки в готовом виде.

Листочку укладывают на полочку лицом к лицу так, чтобы срез листочки был направлен вверх, совмещают линии, намеченные на подкладке листочки и на основной детали. В таком положении листочку притачивают (строчка 1). При индивидуальном производстве ее предварительно приметывают.

Нижнюю подкладку кармана укладывают на полочку лицом к лицу и притачивают швом шириной 10 мм (строчка 2). Строчку притачивания подкладки кармана выполняют параллельно строчка притачивания листочки на расстоянии, равном ширине листочки в готовом виде.

Проверяют с изнанки качество выполненных строчек и разрезают основную деталь посередине между строчками, не доходя до кондов строчек 20 мм. В концах выполняют разрезы под углом к строчкам, не доходя до них 0,5... 1 мм. Листочку и подкладку отворачивают на изнаночную сторону, швы притачивания выправляют, концы карманов застрачивают обратной строчкой с изнаночной стороны основной детали (строчка 3). Срезы подкладки стачивают с трех сторон (строчка 4) и обметывают (строчка 5) с четырех сторон.

Если по модели листочка должна быть отстрочена (рис.4.15, г), то последовательность обработки кармана сохраняется. После закрепления концов кармана (строчка 3) прокладывают отделочную строчку 4 вдоль шва притачивания листочки по лицевой стороне детали. Ширина отделочного шва определяется моделью. Концы строчки закрепляют. После завершения обработки кармана продолжают отделочную строчку вдоль боковых и верхней сторон листочки (строчка 7). Концы строчки закрепляют. Таким образом, прокладывание отделочной строчки осуществляют в два этапа.

Прорезной карман с настрочной листочкой. При его изготовлении используют заранее изготовленную листочку и цельнокроеную подкладку кармана (рис. 4.15, д). Карманы размечают на лицевой стороне основной детали по вспомогательному лекалу тремя линиями — одной продольной и двумя поперечными. На подкладке листочки намечают линию притачивания на расстоянии 10... 15 мм от срезов. Листочку укладывают по разметке срезами вверх лицом к лицу с основной деталью, совмещая размеченные линии. Листочку притачивают (строчка 2). Длина строчки притачивания равна длине листочки. Концы строчки закрепляют. При индивидуальном пошиве листочку перед притачиванием наметывают.

Нижнюю подкладку кармана накладывают лицом на лицевую сторону основной детали и притачивают параллельно шву притачивания листочки (строчка 3). Расстояние между строчками притачивания 10... 20 мм. Основную деталь разрезают посередине между строчками с уголками в концах, припуски листочки и подкладку кармана отворачивают на изнаночную сторону основной детали, швы выправляют. Подкладку складывают лицевой стороной внутрь, ее нижний срез совмещают со срезами листочки. Подкладку притачивают к припускам шва притачивания листочки швом шириной 5... 10 мм (строчка 4).

Концы карманов закрепляют обратной строчкой с изнанки Изделия, одновременно стачивая боковые срезы подкладки кардана швом шириной 10... 15 мм (строчка 5). Срезы шва стачивания обметывают с трех сторон (строчка 6). При индивидуальном Пошиве перед закреплением концов кармана и стачиванием подкладки кармана заметывают вход в карман с лицевой стороны, основной детали.

В конце обработки настрачивают концы листочки на основную деталь с лицевой стороны (строчка 7). Настрачивание производят с использованием различных строчек (одной или нескольких прямолинейных, зигзагообразной, прямоугольной формы и др.) в зависимости от модели.

В некоторых случаях, в частности если листочка имеет фигурную форму, при изготовлении кармана целесообразно использовать следующие детали: листочку, подкладку листочки, цельно-кроенную с верхней подкладкой кармана, нижнюю подкладку кармана.

Рис.4.15. Обработка прорезного кармана с листочкой

Обработка кармана представлена на рис.4.15, е. Как видно на рисунке, операция притачивания подкладки кармана к припускам шва притачивания листочки отсутствует. В этом случае подкладку кармана стачивают не только по боковым, но и по нижнему срезам (строчка 5). Срезы кармана обметывают с четырех сторон (строчка 6).

В изделиях из толстых тканей для уменьшения толщины узла в шве притачивания листочки обработку кармана производят следующим образом (рис. 4.15, ж). По продольной линии разметки к основной детали притачивают только листочку (строчка 7). Ширина шва 10... 15 мм. Притачивают нижнюю подкладку кармана швом шириной 10... 15 мм (строчка 2). Разрезают вход в карман посередине между строчками притачивания. Шов притачивания листочки разутюживают. К припуску шва притачивания листочки притачивают подкладку листочки, цельно кроенную с верхней подкладкой кармана (строчка 3). Закрепляют концы кармана, одновременно стачивая подкладку кармана с трех сторон швом шириной 10... 15 мм (строчка 4). Обметывают срезы мешковины с четырех сторон (строчка 5). Настрачивают листочку на основную деталь (строчка 6).

Карманы в изделии должны иметь ровные края, строчки, канты; прочные углы; устойчивый к растяжению вход; не деформирующиеся клапаны, листочки, обтачки. Парные карманы должны располагаться на изделии симметрично.

## Контрольные вопросы:

## 1.Назначение  карманов в одежде.

## 2.Назовите  способы обработки  карманов с втачной листочкой.

## 3.Назовите  способы обработки  карманов с настрочной листочкой.

## 4.Перечислите детали кроя кармана с втачной листочкой.

## 5. Перечислите детали кроя кармана с настрочной листочкой.

## 4.Составьте технологическую последовательность обработки карманов с втачной листочкой.

## Лекция 15 Обработка застежек

## План лекции:

## 1.Застежки в сквозных разрезах основных деталей.

## 2.Обработка застежки с настрочной планкой.

Изготовление таких застежек сводится к обработке срезов двух деталей — правой и левой сторон застежки. Срезы правой и левой сторон застежки могут быть обработаны одинаково или по-разному. В зависимости от модельных особенностей изделия срезы застежки обрабатывают любым краевым швом, планкой или подбортом.

Сквозные застежки, обработанные краевыми швами в подгибку окантовочным или обтачным. В зависимости от толщины, жесткости, степени осыпаемости материалов используют шов в подгибку с закрытым или открытым обметанным срезом. Перед застрачиванием срезов застежки обрабатывают верхние и нижние углы каждой из сторон застежки. Верхние и нижние углы застрачивают с предварительным подгибом припусков срезов горловины и низа (рис.4.16, а). Их обтачивают (рис.4.16, б, строчки 1, 2), располагая швы обтачивания в горизонтальном направлении вдоль линии горловины и низа изделия. В изделиях из толстых материалов (рис. 4.16, в) срезы застежки обметывают (строчка 1), затем обтачивают ее верхний и нижний углы (строчки 2, 3), располагая шов обтачивания под углом к обметанным краям; припуск по краю застежки застрачивают (строчка 4).

Срезы застежки окантовывают тесьмой или косой бейкой с двумя закрытыми срезами. При окантовывании срезов застежки, как правило, одновременно окантовывают срез горловины и иногда нижний срез изделия.

Обработку срезов застежки обтачными швами в простую или сложную рамку осуществляют с помощью подкройной обтачки или косой бейки, которые размещают на изнаночной (рис. 4.16, г)  лицевой (рис.4.16, д) стороне деталей.

Рис.4.16. Обработка сквозных застежек краевыми швами

Подкройную обтачку предварительно дублируют, внутренний срез обтачки обметывают (рис.4.16, е, строчка 1). Косую бейку не дублируют, ее внутренний срез подгибают наизнанку и заутюживают.

Подготовленной обтачкой или косой бейкой обтачивают срез застежки (строчка 2). Обтачку отворачивают на изнанку изделия, шов обтачивания выправляют. Если по краю застежки моделью предусмотрена отделочная строчка, ее прокладывают по лицевой стороне основной детали (строчка 3). В последнюю очередь настрачивают внутренний край обтачки или бейки на основную деталь (строчка 4).

Срезы застежки часто обтачивают одновременно с обтачиванием срезов горловины и низа изделия.

Под обработанные края застежки с изнанки изделия подкладывают разъемную застежку-молнию, уравнивают ее с изделием по контрольным знакам, наметывают и настрачивают с лицевой стороны каждой из сторон застежки одной или двумя строчками. Концы молнии должны быть подвернуты.

Навесные (воздушные) петли для застегивания на пуговицы, крючки, шнуры втачивают при обработке срезов застежки. К обработанным краям с лицевой или изнаночной стороны пришивают пуговицы, крючки. На краях застежки, обработанных подкройными обтачками, пробивают отверстия для шнуровки, которые закрепляют блочками или люверсами.

Сквозные застежки с планками. В большинстве случаев планкой обрабатывают только одну верхнюю сторону застежки. В зависимости от конструкции планку выкраивают отрезной или цельно-кроенной с основной деталью. В свою очередь отрезная планка может быть однослойной, иметь цельнокроеную или отрезную подкладку или цельнокроеный или отрезной подборт. Эти конструктивные особенности влияют на технологическую последовательность обработки застежки.

Застежка с настрочной планкой. Она широко используется в сорочках и блузках. Для обработки этой застежки используют резную однослойную планку (рис.4.17, а). Перед соединением с основной деталью один из продольных срезов планки заутюживают наизнанку. Затем планку укладывают лицевой стороной с Изнанкой основной детали и притачивают (строчка 1). Ширина шва 7...10 мм. После этого планку отворачивают на лицевую сто Рону, шов притачивания выправляют. По планке вдоль края застежки прокладывают отделочную строчку 2. Свободный заутюженный край настрачивают на лицевую сторону детали (строчка 3). Планку можно настрочить на основную деталь на двух игольной машине со спецприспособлением за один проход. Низ планки застрачивают швом в подгибку с закрытым срезом с одновременной обработкой низа изделия (строчка 4). Срезы верхнего края планки обрабатывают вместе со срезами горловины при втачивании воротника. Посередине планки выметывают вертикальные петли.

Застежка с притачной планкой. Ее изготовляют, используя отрезную планку, цельно кроенную с подкладкой (рис.4.17, б). Планку накладывают лицевой стороной на лицо основной детали и притачивают стачным швом в заутюжку (строчка 1). Ширина шва 5... 10 мм. Планку перегибают по намеченной линии, складывая ее с цельнокроеной подкладкой изнанкой к изнанке, и приутюживают. Подкладку настрачивают на планку с лицевой стороны изделия (строчка 2). По краю планки прокладывают отделочную строчку 3. Верхний и нижний срезы планки обрабатывают так же, как в застежке с на строчной планкой.

При обработке застежки с притачной планкой и цельнокроеными под бортами (рис.4.17, в) используют отрезную планку, цельно кроенную с подбортами.

Подборт дублируют с изнаночной стороны. Срез клеевой прокладки должен располагаться параллельно линии перегиба борта и заходить за нее на 1... 10 мм. Внутренний срез подборта обметывают (строчка 1) или застрачивают швом в подгибку с открытым срезом шириной 1... 2,5 мм. Ширина припуска застрачивания 5... 10 мм.

Планку укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне, совмещают срезы и притачивают стачным швом в заутюжку (строчка 2). Планку отворачивают, припуски шва притачивания заутюживают в сторону планки.

Обтачивают уступ и нижний срез планки. Для этого перегибают под борт по линии борта и накладывают его на планку лицевой стороной к лицевой стороне. Прокладывают строчку обтачивания уступа борта от средней линии планки к сгибу борта параллельно верхнему срезу на расстоянии 5...7 мм от него (строчка 3). Концы строчки закрепляют. Припуски надсекают к концу строчки по линии середины планки, в углу уступа их высекают.

Обтачивают нижний срез планки. Строчку прокладывают параллельно нижнему срезу в направлении от края под борта к сгибу борта (строчка 4). Концы строчки закрепляют. Ширина шва обтачивания равна ширине припуска на подгиб низа минус 1... 5 мм в зависимости от толщины материала. Припуски шва обтачивания высекают в углу и срезают до 5... 7 мм. Припуски шва обтачивания не срезают на участке 7... 10 мм у внутреннего края под борта. Планку вывертывают на лицевую сторону, углы выправляют, планку приутюживают.

Рис. 4.17. Обработка сквозных застежек планками

В соответствии с моделью по краю планки могут быть проложены отделочные строчки. Нижний край подборта закрепляют при последующем застрачивании припуска на подгиб низа.

Застежка с петлями в шве притачивания планки. Ее изготовляют, используя планку, цельно кроенную с подкладкой, и отрезной подборт (рис. 4.17, г).

На полочке, планке и подборте надсечками отмечают места Расположения петель. Внутренний срез подборта обметывают (строчка 1) или застрачивают. Планку накладывают лицевой сто Роной вниз на лицевую сторону полочки, совмещают срезы и притачивают со стороны планки, делая пропуски строчки в местах Расположения петель (строчка 2). Ширина шва 7... 10 мм. На лицевую сторону планки накладывают под борт лицевой стороной вниз и притачивают, совмещая срезы, делая пропуски строчки в местах расположения петель (строчка 3). После притачивания планки подборта проверяют симметричность пропусков на двух строчках и их размер, т. е. длину петель. Швы притачивания планки к полочке и подборту разутюживают

Затем обтачивают верхний край планки. Для этого планку перегибают по линии борта лицевой стороной внутрь, совмещают швы притачивания и обтачивают верхний край планки от шва притачивания планки до сгиба планки (строчка 4). Ширина шва обтачивания 5... 7 мм. Вырезают припуски шва в углу планки, планку вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют и приутюживают.

Под борт и полочку отгибают в сторону планки и стачивают наружные припуски швов притачивания планки (строчка 5). Строчку прокладывают около швов притачивания планки. Подборт и полочку расправляют. Оставленные не застроченными стороны петель подшивают вручную потайными стежками (строчка 6). Застежку в готовом виде приутюживают. Нижний срез планки застрачивают при обработке нижнего среза изделия. Его можно обтачать и раньше, при обтачивании верхнего угла планки.

Застежки с цельнокроеной планкой. На лицевой стороне основной детали размечают две линии сгиба, расположенные по обе стороны от средней линии основной детали на равном расстоянии от нее (рис.4.17, д).

Основную деталь перегибают два раза на изнаночную сторону по линиям разметки так, чтобы продольный срез планки разместился в сгибе детали между планкой и полочкой. Сгибы заутюживают. Деталь застрачивают вдоль линии второго сгиба со стороны планки (строчка). Ширина шва застрачивания 3...5 мм.

Основную деталь отгибают на лицевую сторону вдоль выполненной строчки и приутюживают, направив образовавшуюся складку в сторону полочки. По краю планки прокладывают строчку 2 на расстоянии 3...5 мм от края, равном ширине складки. Верхний срез планки обрабатывают позже, при втачивании воротника, а нижний срез застрачивают при обработке низа изделия (строчка 3).

В промышленном производстве цельнокроеную планку изготовляют на двух игольной машине цепного стежка со спецприспособлением за одну операцию (рис.4.17, е).

При обработке сквозного разреза планками предусматривается застежка изделия на прорезные петли и пуговицы, кнопки, текстильную застежку «велкро». Петли выметывают на готовой планке посередине ее ширины чаще всего в вертикальном, реже в наклонном направлении. Пуговицы пришивают на другой стороне застежки в соответствии с расположением петель. Кнопки закрепляют, текстильную застежку велкро настрачивают на готовую планку.

Сквозные застежки с подбортами. Подборт является своеобразной подкройной обтачкой сквозного разреза основной детали. Его внешний срез соответствует срезу основной детали. В отличие от обтачки ширина подборта по всей его длине неодинакова. В зависимости от конструктивных особенностей подборт бывает цельно кроенным с основной деталью, отрезным, отрезным укороченным, цельно кроенным с верхним воротником. Это и определяет характер его технологической обработки. Общим для всех видов подбортов является их начальная обработка. Подборта дублируют. Клеевая прокладка не должна доходить до внутреннего среза подборта на 3...7 мм, до среза горловины и плечевого среза на 2...3 мм, до линии низа на 1...2 мм. Внутренний срез подборта обметывают, окантовывают или застрачивают швом в подгибку с открытым срезом шириной 1...3 мм при ширине подгибаемого припуска 5... 10 мм.

Цельнокроеный подборт. Его изготовляют в изделиях с застежкой до верха, а также в изделиях с отворотами, когда линия лацкана в крое составляет прямую линию с линией борта. В этих случаях подборт выкраивают как одно целое с основной деталью.

Перед дублированием прокладку на подборте размещают так, чтобы ее вертикальный срез проходил параллельно линии перегиба борта, перекрывая ее на 7... 10 мм. Это делается для того, чтобы по краю борта размещался сгиб клеевой прокладки, а не ее срез. Такой прием обеспечивает хорошее качество края борта.

Основную деталь с дублированным подбортом, внутренний срез, которого обметан (рис.4.18, а, строчка 1), перегибают по линии борта лицевой стороной внутрь. Обтачивают уступ борта швом шириной 5...7 мм (строчка 2), прокладывая строчку от средней линии к сгибу борта. Концы строчки закрепляют. Надсекают припуски горловины по средней линии к концу строчки обтачивания уступа, высекают излишки припусков в углу уступа.

Обтачивают подбортом нижний край основной детали, прокладывая строчку от края подборта к сгибу борта вдоль линии низа на 1...5 мм ниже в зависимости от толщины материала (строчка 3). Концы строчки закрепляют. Высекают припуски шва обтачивания в углу подборта, срезают излишки припуска шва обтачивания на подборте. Борта вывертывают, выправляют и приутюживают. Срез горловины подборта обрабатывают при втачивании воротника. Нижний край подборта закрепляют при застрачивании припуска подгиба низа изделия (строчка 4). При необходимости по лицевой стороне вдоль края борта прокладывают отделочную строчку 5. Внутренние края подбортов могут быть настрочены на полочки.

На одном готовом борте (правом — для женских изделий, левом — для мужских) выметывают прорезные петли, на другой борт пришивают пуговицы. Кнопки, крючки и петли, текстильную застежку закрепляют на готовых бортах.

Если на бортах изготовляют прорезные обтачные петли, то последовательность обработки борта несколько меняется.

Сначала дублируют подборт и обрабатывают его внутренний срез.

На лицевой стороне основной детали по вспомогательному лекалу намечают места расположения петель. На изнаночную сторону основной детали под намеченные разрезы петель ставят клеевой или не клеевой усилитель.

Петли обтачивают на основной детали одной или двумя обтачками.

При использовании одной обтачки разрезы петель обрабатывают обтачным швом в кант или сложную рамку. Обтачку выкраивают под углом 45° к нитям основы. Ее длина должна быть больше диаметра пуговицы на 40...50 мм, ширина — 40...50 мм. Работу начинают с разметки петель на лицевой стороне полочки. Для каждой петли наносят три линии — одну, определяющую направление петли, и две поперечные, ограничивающие длину петли. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 2... 5 мм в зависимости от толщины пуговицы. Размеченные на лицевой стороне линии переводят на изнанку.

Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали и приметывают. Петлю обтачивают с изнаночной стороны основной детали. Прокладывают две строчки параллельно намеченной долевой линии с двух сторон от нее на расстоянии 2,5... 3 мм, точно между поперечными линиями разметки (рис.4.18, б, строчки 1, 1а).

Обтачку разрезают по прямой посередине между строчками от среза до среза. Основную деталь рассекают так же, как прорезной карман: сначала посередине между строчками, затем под углом к концам строчек. Части обтачки отворачивают на изнанку основной детали, швы обтачивания выправляют, выпускают с двух сторон кант шириной 2,5... 3 мм и выметывают его косыми стежками. Концы петли закрепляют с изнанки двойной строчкой 2, расправив рассеченные уголки основной детали и подтянув части обтачки. Края обтачки настрачивают на припуски притачивания обтачки (строчки 3, За) или на основную деталь, прокладывая строчку по ее лицевой стороне (строчка 4).

При обработке петли обтачным швом в сложную рамку огибают обтачкой разутюженный припуск шва притачивания и настрачивают обтачку на основную деталь с лицевой стороны. Строчку прокладывают в шов притачивания или по основной детали (строчка 5). Края обтачки подрезают до 15...20 мм.

При использовании двух обтачек разрезы петель обрабатывают в последовательности, аналогичной последовательности обработки разреза кармана с двумя обтачками.

После изготовления обтачных петель борт обтачивают подбортом по уступу и низу изделия. Подборт под петлями разрезают с уголками в концах разреза. Срезы петель подборта подгибают внутрь и подшивают потайными стежками.

Отрезные подборта. Ими обрабатывают застежку в изделиях с лацканами и криволинейной линией борта. Обработка такой застежки состоит в следующем (рис.4.18, в).

Заготавливают подборт: дублируют и обрабатывают внутренние срезы.

Подборт может быть укреплен не клеевой прокладкой. В этом случае прокладку из не клеевых тканей выкраивают по размерам подборта. Ее накладывают лицевой стороной на лицевую сторону подборта и обтачивают внутренний срез подборта (строчка 7). Ширина шва обтачивания 5...7 мм. Припуски шва обтачивания настрачивают на прокладку швом шириной 1...2 мм (строчка 2). Подборт отворачивают на лицевую сторону, шов выправляют и приутюживают. Остальные срезы прокладки совмещают со срезами подборта и временно закрепляют вдоль них.

Если моделью предусмотрены обтачные петли, то их изготовляют на основных деталях. Навесные (воздушные) петли закрепляют вдоль среза борта основной детали, укладывая их на лицевую сторону срезами к срезу борта.

Обработанные подборта лицевой стороной накладывают на лицевую сторону основной детали, совмещают срезы и обтачивают по уступу и борту швом шириной 5...7 мм (строчка 3).

При индивидуальном пошиве подборт предварительно наметывают с посадкой в углу уступа, на участке лацкана (в изделиях с отворотами) и на участке петель. Если нижний край подборта обтачивают, а не застрачивают впоследствии вместе с припуском подгиба низа, то в углу нижнего среза основную деталь припосаживают. Перед прокладыванием строчки обтачивания посадку по краю сутюживают до строчки наметывания подборта.

Обтачивание выполняют со стороны полочки от надсечки в конце уступа до низа.

В изделиях из толстых тканей или с острыми углами лацканов целесообразно обтачивать уступы после прокладывания обтачивающей строчки по краю борта.

При обработке бортов без отделочной строчки припуски швов обтачивания настрачивают: на участке борта — на подборт (строчка 4), на участке лацкана — на полочку (строчка 5). Ширина шва настрачивания 2... 5 мм. Нижние края основной детали могут обтачиваться или не обтачиваться под бортами. При обтачивании строчку прокладывают параллельно намеченной линии низа на 1... 5 мм ниже нее в зависимости от толщины материала в направлении от края подборта к краю борта. Концы строчек закрепляют. Излишки припусков шва обтачивания высекают.

Борта вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и выметывают на специальной машине или ручными стежками. Выметывание на участке лацканов выполняют со стороны полочек, образуя кант из подборта, а на участке борта выметывают со стороны подборта, образуя кант из полочек. Ширина канта 1... 2 мм. 0ри промышленном производстве борта приутюживают с одновременным образованием канта. При этом приутюживание лацканов выполняют со стороны полочек, а бортов — со

Рис. 4.18. Обработка сквозных застежек подбортами

стороны подбортов. В изделиях с застежкой до верха кант по всему борту образуют из полочки. ВТО выполняют со стороны подборта.

В изделиях с обтачным нижним краем подборта (строчка 6) внутренние края подборта можно настрачивать на припуск подгиба низа на расстоянии 2...3 мм от края (строчка 7). Внутренние края подборта можно прикреплять потайными стежками вручную или на специальной машине.

Плечевые срезы подбортов притачивают к плечевым швам изделия с подгибом срезов или без подгиба, если они предварительно обметаны.

Отрезной укороченный подборт. Его используют для уменьшения толщины узла внизу борта (рис.4.18, г), если материалы изделия обладают повышенной толщиной и жесткостью.

Подборт заготавливают как обычно: дублируют и обрабатывают внутренний край (строчка 1).

Подборт укладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, совмещая срезы борта и нижние срезы, и притачивают к припуску подгиба низа основной детали (строчка 2). Ширина шва 1... 10 мм. Шов разутюживают или заутюживают в сторону припуска подгиба низа. Затем укороченный подборт вместе с припуском на подгиб отгибают на лицевую сторону основной детали, совмещают срезы борта, горловины, плечевые срезы и обтачивают борт подбортом от уступа до низа (строчка 3). Дальнейшую обработку выполняют обычным способом.

На обработанном подборте выметывают прорезные петли вручную или на специальном полуавтоматическом оборудовании. На другой стороне застежки пришивают пуговицы в соответствии с расположением петель. На подбортах можно размещать и другие застегивающие элементы.

Сквозная застежка. Ее выполняют в изделиях с отрезными подбортами (рис.4.18, д) без полузаноса, когда линия борта совпадает со средней линией детали.

При обработке застежки используют разъемную застежку-молнию. Для облегчения работы целесообразно по линии борта увеличивать припуски на притачивание застежки-молнии до ширины тесьмы застежки-молнии. Эти припуски целесообразно продублировать.

Подборта обрабатывают как обычно: дублируют, внутренний срез обметывают (строчка 1).

Каждую из разомкнутых частей застежки-молнии укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы зубчики застежки-молнии были направлены в сторону детали, а кромка тесьмы застежки-молнии совпадала со срезом борта детали. Верхний конец тесьмы застежки-молнии отгибают в сторону борта. Застежку-молнию приметывают и настрачивают вдоль линии борта, используя специальную лапку (строчка 2). В промышленном производстве операция наметывания отсутствует.

Подборта укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне и притачивают по линии борта со стороны полочки, прокладывая строчку в шов настрачивания застежки-молнии (строчка 3). Обтачивают горловину и низ изделия под бортом (строчки 4, 5). Подборта отворачивают на изнанку основной детали, излишки припусков в углах высекают. Подборта выправляют, приутюживают. С лицевой стороны вдоль борта прокладывают отделочную строчку 6 (одну или две в зависимости от модели).

При обработке застежек необходимо обеспечить ровноту краев застежки и отделочных строчек, плотность прилегания сторон застежки, симметричность сторон застежки и отсутствие перекосов, чистоту обработки, хорошее закрепление фурнитуры.

## Контрольные вопросы:

## 1.Назначение  застежки  в одежде.

## 2.Назовите  способы обработки  сквозных застежек краевыми швами. 3.Назовите  способы обработки  сквозных застежек подбортами.

## 4. Назовите  способы обработки  сквозных застежек планками.

Список рекомендуемой литературы

1.Махмудова Г.И. «Тігін саласының бұйымдары автоматтандырылған жобалау» пәнінен оқулық –Шымкент: ОҚМУ 2017 ж.

2.Махмудова Г.И. Тігін саласының бұйымдарын автоматтандырылған жобалау : әдістемелік нұскау / Г. И. Махмудова. - Версия . - Шымкент : ОҚМУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM)

3.Мырхалықов Ж.Ү. Киімді техникалық модельдеу : 5В072600- Жеңіл өнеркрсіп бұйымдарының технологиясы жрне конструкциялануы маманд. студ. үшін оқу құралы / Ж. Ү. Мырхалықов, Ж. А. Рахманкулова, В. М. Джанпаизова. - Шымкент : 0ҚМУ, 2013. - 92 с.

4.Махмудова М.А.,Койланова А.А. Конспект лекций по дисциплине "Проектирование швейных предприятий" для студентов специальности 5В072600 - Технология и конструирование изделий легкой промышленности  - Шымкент : ЮКГУ, 2017г.

5.Таукебаева К.С. Проектирование механизмов перемещения материалов швейных машин : учебник для научных сотрудников, конструкторов, докторантов, магистрантов и студентов техн. спец. ВУЗов / К. С. Таукебаева, А. Ж. Талипов. - Тараз : ИП "Бейсенбекова А.Ж.", 2015. - 300 с.

6.Талипов, А.Ж. Проектирование инновационного оборудования швейной промышленности : учебник для студ. техн. спец. вузов, магистрантов, докторантов и инженерам занимающимся проектированием машин / А. Ж. Талипов, К. С. Таукебаева ; МОН РК; РНМЦ развития техн. и проф. образования и присвоения квалификации. - Тараз : ИП "Бейсенбекова А.Ж.", 2014. - 240 с.

7.Электронный архив, Эпиграф, РМЭБ, Springer link, Science direct, Thomson Reuters

8.Дуйсенбекова О. О. «Сапаны жалпы басқарудың модельдері» 2-ші басылым: Оқулық. // О. О. Дуйсенбекова. – Алматы: Эверо, 2018. – 240 б.

9.Баубеков С.Д. Оборудование для выполнения швейных операций : учебник для студентов техн. спец. ВУЗов / С. Д. Баубеков. - Тараз : ИП "Бейсенбекова А.Ж.", 2017. - 175: «Эверо» баспасы, 2017. – 256 с.

10.Захарченко И.В. Словарь-справочник швейника: учебное пособие : Рекомендовано МОН РК/ И.В.Захарченко . – Астана7 Фолиант, 2008. - - 232 стр. – ( Профессиональное образование)

11. Смирнова Н.И. Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды. Лабораторный практикум : учебное пособие для студ. Вузов – М ,2009 г.

12.Джанпаизова, В.М.  Бұйымдарды модельдеу және құрастыру негіздері : Электрондық оқу құралы / В.М.  Джанпаизова, Ж. А. Рахманкулова. - Шымкент : ОҚМУ, 2014 o=эл. опт. диск (DVD-ROM)

13. УМКД asu.ukgu.kz.

Джунусова А.К.

Основы технологии изделий легкой промышленности

Конспект лекции

Подписано в печать __________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 9,25п.л.

Тираж ..….экз. Заказ № ……*

©  Издание Южно-Казахстанского  университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ