Ф.7.03-03

Курбанбеков К.Т., Кабылбекова Б.Н.

«Мұнай өнімдері мен өрт қауіпті заттардың химиялық сараптамасы»

пәні бойынша

ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ

ШЫМКЕНТ, 2021ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

«Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебі

«Химия және химиялық технология негіздері» кафедрасы

«Мұнай өнімдері мен өрт қауіпті заттардың химиялық сараптамасы»

пәні бойынша

ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ

6В05320 – Химия  мамандығының студенттері үшін

ШЫМКЕНТ, 2021ж

ӘОК  541.1

Құрастырғандар: х.ғ.к., доцент Курбанбеков К.Т., Кабылбекова Б.Н. «Мұнай өнімдері мен өрт қауіпті заттардың химиялық сараптамасы» пәніне дәрістер кешені әдістемелік нұсқаулық. - Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, 2021ж.  92бет.

«Мұнай өнімдері мен өрт қауіпті заттардың химиялық сараптамасы» пәні бойынша дәрістер жинағы бағдарламаның негізгі мазмұнын және курс тарауларын қамтитын қысқаша теориялық мәліметтерден, әр тақырып бойынша есеп мысалдарынан, сондай-ақ шығаруға арналған есептерден, бақылау сұрақтарынан  және әдебиеттер тізімінен тұрады.

Әдістемелік нұсқаулық 6В05320-Химия мамандығының күндізгі бөлімінде оқитын студенттеріне арналған.

Пікір жазған: т.ғ.д., профессор Кедельбаев Б.Ш. «Биотехнология» кафедрасы, М.Әуезов атындағы ОҚУ

Химия және химиялық технология негіздері кафедрасының мәжілісінде (№1 хаттама «31» 08 2021ж) және «Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебінің инновациялық технологияларды оқыту және әдістемелік қамтамасыз ету  комитетінде қаралып баспадан шығаруға ұсынылды (хаттама № 2 «25» 10. 2021 ж.) .

М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың әдістемелік Кеңесінде  баспадан шығаруға  ұсынылған    (Хаттама № 2    «28»   10   2021 ж.)

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, 2021ж.

Баспадан  шығаруға  жауапты  Курбанбеков К.Т.

Мазмұны

|  | Кіріспе | 6 |
| --- | --- | --- |
| № | I Бөлім Мұнай және мұнай өнімдерінің химиялық сараптамасы |  |
| 1 | Мұнай туралы жалпы мәліметтер | 8 |
| 2 | Мұнай жаратылуының бейорганикалық және органикалық концепциялары | 8 |
| 3 | Отындардың механикалық қоспалармен ластануы | 12 |
| 4 | Мұнай өнімдері шикізатты сапасына қойылатын талаптар | 15 |
| 5 | Мұнайды iздеу. Мұнайды сақтау және тасымалдау | 19 |
| 6 | Сақтау мерзімдері, тасымалдау құралдарына қойылатын талаптар | 20 |
| 7 | Тасымалдау кезіндегі отындардың сапасының өзгеруі | 23 |
| 8 | Фракцияларды тазарту | 25 |
| 9 | Жеңiл көмiрсутктердiң сомасын хроматографиялық әдiстерi | 29 |
| 10 | Құрамдық судың мөлшерін Фишер әдісі бойынша анықтау | 30 |
| 11 | Фракциялық құрамы және оны анықтау әдiстерi | 33 |
| 12 | Мұнай өнімдерінің физикалық параметрлерін анықтау әдістері | 35 |
| 13 | Тығыздығын анықтау | 38 |
| 14 | Мұнай өнімдеріндегі күкіртті қосындыларын анықтау | 44 |
| 15 | Мұнайлардағы азот мөлшерін анықтау | 49 |
|  | II Бөлім Өрт және өртқауіпті заттардың сараптамасы |  |
| 16 | Өрт сөндіру техникасының даму тарихынан | 50 |
| 17 | Өрт және оған байланысты құбылыстар | 52 |
| 18 | Жануды тоқтату тәсілдері және от сөндіруші заттар | 57 |
| 19 | Өрт ошағының қалыптасуына газ алмасудың қолайлы жағдайы | 58 |
| 20 | Жанғыш топтар-заттар мен материалдардың жанғыш қасиетін сипаттайтын классификация | 62 |
| 21 | Бензиндер | 64 |
| 22 | Майда дисперсті қатты заттардың жану механизмі | 66 |
| 23 | Мұнай шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі | 69 |
| 24 | Жалын таралуының концентрациялық шегі | 70 |
| 25 | Жағудың минимальды энергиясы | 72 |
| 26 | Жалын тарауының қалыпты жылдамдығы | 73 |
| 27 | Құрамдық судың мөлшерін | 77 |
| 28 | Мұнай өнімдерінің қышқылдылығын анықтау | 79 |
| 29 | Құрамдық күкіртті жане күкіртті қосылыстарды анықтау | 82 |
| 30 | Жанғыш және тез от алатын сұйықтардың өрт қаупін бағалау | 87 |
|  | Әдебиеттері | 91 |

Кіріспе

Энергетикалық қорлар қазіргі экономикада жетекші рөл атқарады. Кез келген мемлекеттің өндіргіш күштерінің деңгейі негізінен энергия қорларын жұмсау ауқымымен анықталады. Энергия қорларының маңызының зорлығына дүние жүзінде өндірілетін пайдалы қазбалардың 70%-дан астамы энергия көздеріне жататындығы дәлел бола алады.

Энергия қорларының негізгі түрлері - көмір, мұнай, табиғи газ, гидроэлектроэнергиясы және ядролық энергия.

Мұнай мен газ XX ғасырдың 60-жылдарының ортасында дүние жүзілік энергетикада жетекші рөл атқара бастады. Германия, Ұлыбритания сияқты елдерде мұнай мен табиғи газдың жалпы энергия қорын пайдаланудағы үлесі 55-60%, АҚШ-та және Жапонияда ол 75-80%-ды құрады.

Дүние жүзі бойынша мұнайды пайдаланудың жоғарғы деңгейі, ғалымдар мен мамандардың жақын кезеңде мұнай қорының таусылу мүмкіндігі туралы ойларын дәлелдей түседі. XXI ғасырдың соңына таяу дүние жүзілік мұнай қорының таусылуы туралы пікірлер көп айтылуда.

Мұнайдың энергия өндіруде негізгі шикізат болған кезеңінде, оның дүние жүзілік экономикалық және саясаттық мәні арта түсті. Мемлекетте мұнай қорының бар болуы, мұнайды және мұнай өнімдерін экспортқа шығару мүмкіндігі бұл мемлекетке экономикалық және әлеуметтік өркендеуде үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, мұнайдың дүние жүзілік бағасының өзгеріп тұруы, мұнай базарындағы коньюктура, мұнай өндіруші елдермен қатар, мұнайды өндірісіне шеттен алып келіп пайдаланатын елдер үшін экономикалық саясатта күрделі өзгерістер жасауға тура келеді.

Мұнайдың дүние жүзілік барланған қоры 306 млрд.т., оның 95 млрд.т. өндірістік өндірілетінін құрайды. Мұнай кен орындарының дүние жүзілік елдерде және аймақтарда орналасуы біркелкі емес. Өндірілетін мұнай қорының жартысынан көбі Таяу және Орта Шығыс (Сауд Аравия, Ирак, Кувейт), тағы Солтүстік Африка (Ливия, Алжир), Индонезияда, Иранда, сонымен қатар Солтүстік және Оңтүстік Америка елдерінде орналасқан [1].

Дүние жүзі бойынша, ал оның ішінде Қазақстанда мұнай қоры қомақты екенін соңғы жылдары анықталды. Әсіресе Каспий теңізінің Қазақстан бөлігіндегі жағалауының Қашаған кен орнының мұнай қоры шамамен 7,0 млрд.т. деп болжануда. Бұл өте жоғарғы көрсеткіш, дүние жүзіндегі кен көздерінің ішіндегі ең ірісі деп анықталуда [1].

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан халқына жолдауында өндіруші сектордың тиімділігін арттыру бойынша мәселе осы жолдаудың үшінші міндетінде баяндалған.

Көмірсутегі секторын одан әрі дамытуды, шетел мен жергілікті инвесторлар тартуды экономиканы әртараптандырумен тікелей байланыстыру және жаңа келешегі мол өндірістер құру жөніндегі аса маңызды міндеттерді шешу қажет.

Қазақстанның аса бай жер қойнауын игеріп жатқан шетелдік әріптестер елдің мүддесіне қарай нақты бетбұрыс жасап, біздің экономикамызды әртараптандыруға шешуші түрде, нарықтық негізде қатысуға тиіс.

Бұл мәселеде Қазақстанмен келісетін компаниялар қолдауға ие болады. Ең алдымен, Қазақстанның ұлттық басымдықтары негізге алынады.

Бұл ретте Қазақстан энергия ресурстарын беріп отырған көршілер мен халықаралық әріптестер мүдделерінің тұрақтылығын, болжамдылығын және ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етеді.

Қазақстанның өңірлік, содан кейінгі жерде әлемдік энергетикалық кеңістіктегі тұғырларын одан әрі нығайтудың толымды стратегиясын әзірлейтін уақыт жетті.

Өзіміздің энергетикамыз бен мұнай химиясын дамытудың басты мәселесі – энергия өнімдерінің қосылған құнын ұлғайту арқылы бұл секторлардың кірістілігін көтеру. Әсіресе, мұнай химиясы, газ ресурстары, экспорттық энергия дәліздері сияқты басым секторларды басқару тиімді болуға тиіс [4].

Дизель отындарының экологиялық қасиеттеріне кері әсерін тигізетін негізгі факторлар олардың құрамындағы күкіртті қосылыстар болып табылады. Есептеулер көрсеткендей, құрамында 0,2% (2000 млн-1) күкірті бар 50-54 млн. т дизель отыны жанғанда атмосфераға шамамен 200 мың т күкірт оксидтері шығарылады, ал олардың айтарлықтай бөлігі ірі қалаларға тиесілі. Одан бөлек күкірттің полициклді ароматты көмірсутектермен қосылысы дизельді қозғалтқыштардан шыққан газдарда қатты бөлшектердің негізгі көзі болып табылады.

Сондықтан да бензиндерді, дизель отындарын, майларды және басқа мұнай өнімдерін асылдандыру, олардың құрамындағы күкіртті қосылыстарды ыдыратып, күкіртті сутегі күйінде бөлу мақсатында гидротазалауды жүргізеді. Осы мақсатта көбінесе алюмокобальт- және алюмоникельмолибден катализаторларын қолданады. Бұл процесте шикізаттың күкіртсізденуімен қабат, қанықпаған көмірсутегі қанығады, ал кейбір жағдайда ароматты көмірсутектердің нафтен көмірсутектеріне дейін айналуы орын алады [2].

Жетілдіруден кейін Атырау мұнай өңдеу зауыты октан санын жоғарылататын қосындыларсыз этилденбеген АИ-80, АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-96 бензин маркаларын, керосин отынын, жазғы және депрессорлы қосындысыз қату температурасы минус 35ºС болатын қысқы дизель отынын, сондай-ақ Евро-2005 стандартына сәйкес құрамында күкірт 0,005 пайызға дейін төмендетілген экологиялық таза дизель отынын өндіруде. Есептеулер бойынша, егер Қазақстанда осы экологиялық таза дизель отынының барлығы қолданылса, онда көліктен шығатын күкіртті ангидрид шығарылымдары елде жылына 12 мың т-ға дейін азаятын еді.

I Бөлім Мұнай және мұнай өнімдерінің химиялық сараптамасы

1-2  Мұнай туралы жалпы мәліметтер. Мұнай жаратылуының бейорганикалық және органикалық концепциялары.

Мұнай өнімдерін алу, олардың қасиеттері. Мұнайхимиялық синтез үшiн мұнай – орны толмайтын энергия және шикiзат көзi

Қазіргі заманғы техникада негізінен іштен жану двигательдермен (ІЖД) жабдықталған. Бұл двигательдерде отын жану камерасына үздіксіз беріліп отырады, осыған байланысты жану процесі үнемі жүріп отырады. Сонымен қатар ІЖД жану камерасына үздіксіз алдын – ала компрессорда қыздырылып сығылған ауада (отынның жануына қажетті) келіп тұрады. Жану камерасындағы газ тәрізді жану өнімдері турбинаға беріледі, мұнда жылу энергияның бөлігі турбинаның айналу дөңгелегінің механикалық жұмысына айналады, оның білігінің әсерінен компрессордың роторы, сондай-ақ отынды және майлы насостар қозғала бастайды. Турбинадан кейін отынның жану өнімдері газды тасқын түрінде реактивті каналдан өтеді және, оның ішінде кеңейіп, реактивті тарту күшін құрады, осының көмегімен ұшақтың ұшуы да жүзеге асырылады [3].

ӘРД-ге отын ұшақтың бактарынан аз қысыммен (0,02 – 0,03 МПа) жұқа тазалау фильтрлер жүйесі арқылы басқыланатын насоспен жоғарғы қысымды (0,8 – 1,0 МПа) негізгі отынды реттеуіш – насосқа беріледі. Соңғы отынның көмегімен, форсункалар арқылы өткенде, жану камераларында қыздырылған және қатты құйындалған әуе тасқын тозаңға айналады, бұл отынның буға айналу бетінің ұлғайюын және оның буларының двигательдің жану камерасының көлемі бойымен бірқалыпты таралуын қамтамасыз етеді.

Отындардың негізгі қасиеттері:

- жануын толық қамтамасыз ету үшін жақсы буға айналуы;

- ұшақтың ұшу қашықтығын алдын-ала анықтайтын, жанудың жылылығы мен толықтылығының жоғарылылығы;

- отынның жану камерасына берілуін қамтамасыз ететін жақсы айдалынып шығуы мен төмен температуралы қасиеттері;

- жоғары химиялық және термототықтырғыш тұрақтылығымен сипатталатын шөгінділердің түзілуіне төмен бейімділігі;

- материалдармен жақсы қысылушылығы; металлдарға қатысты төмен коррозияға қарсы қасиеттері және резеңкелі техникалық бұйымдарға әсерінің болмауы;

- жақсы тозушылыққа қарсы қасиеттері, отынды аппаратураның бөлшектерінің шамалы тозуына себепші болатын;

- статикалық электр зарядтарының жиналуына жол бермейтін антистатикалық қасиеттері, бұл ұшқыш аппараттарға жанар май құйғанда өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Мұнай – сұйық каустобиолеттер қатарына жататын табиғи ішкі зат. Мұнай – ашық сары, жасыл және қоңыр қошқыл, кейде қара түсті болып келетін, өзіне тәне иісі бар, ультракүлгін сәуле жарығын шығаратын сұйықтық. Оның түсі құрамындағы элементтерге байланысты. Кей жағдайларда түсі ақшыл мемлекеттеріндегі Сұрахана кен орнын ақ түсті мұнай өндіріп келеді. Генетикалық тау жыныстары орталығында пайда болған, басқаша өзгерістерге ұшырауынан пайда болған органикалық заттардың қалдығынан өз алдына көшу (миграция) арқылы шоғырланып жиылған табиғи концентрат болып саналады.

Химиялық жағынан мұнай сұйық көмірсутектерінің метандық (CnH22n-2), нафнендік (CnH2n), ароматтық (CnH22n-6) қатарларының күкіртті, азотты және оттекті қосылыстарының қоспаларынан тұрады.

Мұнай құрамындағы шекті көмірсутектері (парафиндер) метаннан (СН4), этаннан (С2Н6), пропаннан (С3Н8), бутаннан (С4Н10), бастап гексакантонға (С60Н122), дейінгі көмірсутектерінен тұрады. Ароматтық көмірстектері: бензол (С6Н6), мен дефениннің (С6Н5), туындылары. Бұларда нафталин (С10Н8), сияқты қоюланған жүйелер де ұшырайды. Нафтендер шекті және ароматтық көмірсутектер аралығынан орын алады. Мұндайда 82,5 – 87%-ке дейін көміртек, 11,5 – 14,5% сутек кездеседі.

Мұнайдың физикалық қасиеттеріне оның тығыздығы жатады. Бұл көрсеткіш тұщы судың тығыздығымен 1г (см3) салыстырылады. Салмағына қарай ауыр және жеңіл мұнай деп екіге бөлінеді.

Жеңіл мұнай қатарына тығыздығы 0,9 г/см3 – деп жоғарғы мұнайлар жатады. Мұнайдың тығыздығы жоғарлаған сайын қайнау температурасы арта бастайды. Мұнай құрамында 0,001-1,8% азот, 0,7 % оттегі, 10%-тен көбірек парафин, 35%-ке дейін асфальт – шайырлы заттар болады. Мұнайдың құрамын зерттеу мақсатында элементтік және фракциялық анализдер қолданылады. Фракциялық құрамына байланысты метанды, метан – нафтинді, аз күкіртті және құрамында 2%-ке жейін күкіртті бар мұнайлар көбірек тараған. Негізінде мұнай өз денесінен электр тогын нашар өткізеді, көбінесе өткізбейді. Мұнай суда ерімейді, бірақ тұрақты эмульсия құрауы мүмкін. Мұнайдың жылу бөлгіштік қабілеті 10400-11000 ккал/кг шамасында, бұл ең жоғарғы жылу беретін отын қатарына жатады. Жер қойнауындағы мұнайдың физикалық жағдайын оны жер бетіне шығарғандағы қасиетін салыстыруға болмайды. Себебі, жер астында мұнай шығару температура және қабат қысымымен байланысты сақтайды. Ал, оны жер үстіне шығарғанда температура төмендейді, қысым жойлады, мұнайдан газ бөлініп шығады, мұнайдың газ көлемі кішірейеді.

Жер қойнауындағы мұнай көлемінің жер бітіне шығарғандағы көлеміне қатынасы – мұнайдың көлемдік коэффиценті деп аталады. Ол былай жазылады:

Мұнайдың негізгі қаситтерінің бірі – тұтқырлық. Мұнай тұтқырлығының өндіріс саласындағы маңызы өте зор. Ол арқылы мұнай өндіру үрдісмімен, оны құбыр арқылы айдағанда жұмыс қарқынына көптеген жер келтіретіні белгілі.

Тұтқырлығы төмен, жеңіл, сұйық мұнайлар құбыр арқылы тез өтеді, ал тұтқырлығы басым, қою мұнайды өндіру, жинақтау, құбыр арқылы жүргізу жұмыстары көптеген қосымша еңбекті керек етеді.

Негізінде мұнайдың тұтқырлығына әсер ететін жағдайлар оның құрамындағы парафин, шойыр қосымшалары және температура.

Мұнайдың температурасы әр түрлі болып келіп, үлкен кезекте орын алады. Мысалы, Грозныйдағы парафинди мұнай 11◦С салқындатқанда тоңазып қоюланады да жылжып ақпайтын жағдайға келеді. Ал, сол кен орнының парафинінің мұнайы 19◦С салқындықта да сұйық күйінде сақталады. Маңғышлақтағы жетібай және өзен алаңдары мұнайының парафині көп болғандықтан +34◦С жылымықты қолданылып жылжып ақпайтын жағдайға келеді.

Мұнай кейбір органикалық – бензин, хлопофарм, эфир эфир сияқты ертінділерде тез ериді. Сонымен бірге ол йод, күкірт, каучук, шойыр, өсімдіке майлары ерітетін еріткіш ретінде пайдаланылады. Бірақ мұнай суда ерімейді. Бұл қасиет жер қойнауынан қосымша мұнай өндіру жұмыстарында, қабатқа су айдау процестерінде мол қолданылып, оның мұнай беріштік коэфицентін өсіруде пайдасы мол.

Отындардың люминометриялық саны мен түтілмейтін жалынның биіктігінің маңыздылығы олардың көмірсутекті және фракционды құрамына байланысты. Осы көрсеткіштердің ең төменгі маңыздылығы (мәні) нафталинді, нафтено – ароматты және моноциклды ароматты көмірсутектерге, ал ең жоғарғы, молекулярлы массалары ұлғаюмен және молекуланың тармақталуымен төмендейтін, - парафинді көмірсутектерге ие. Реактивті отындардың (жеткілікті шамада) күйік түзуге бейімділігі двигательдің жану камерасының құрылысымен анықталады [4].

Отындардың жану жылылығы көмірсутекті құраммен (1 кесте) анықталады. Жанудың массалық жылылығы сутегі және көміртегінің қатынастарына (Н/С) байланысты: ең үлкен парафинділер үшін және ең кіші ароматты көмірсутертер үшін.

Көмірсутектердің көлемді жану жылылығы олардың массалық жану жылылығы мен тығыздығына байланысты. Ароматты көмірсутектер тығыздықтың ең жоғары мәніне (маңызына) ие, әсіресе нафталинді, олардың көлемді жану жылылығы елеулі жоғары, нафтенді және парафинді көмірсутектерге қарағанда.

Кесте 1 – Көмірсутектерінің ең төменгі жану жылылығы,

| Фракция-ардың қайнап суалу шектері, % | Парафинді көмірсутектер |  | Нафтенді көмірсутектер |  | Моноциклды ароматты көмірсутектер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг |
| 100 - 150 | 45,1-43,8 | 33,2-32,3 | 43,3-41,8 | 35,5-31,05 | 41,6-41,1 | 35,6-34,3 |
| 150 - 200 | 44,8-43,9 | 34,15-31,9 | 43,5-42,3 | 36,0-32,2 | 41,9-40,4 | 37,5-34,7 |
| 200 - 250 | 44,6-43,8 | 35,8-33,7 | 43,7-42,3 | 36,3-31,9 | 41,6-41,3 | 38,0-36,0 |
| 250-300 | 43,8-43,05 | 34,6-34,4 | 43,2-42,3 | 37,0-32,9 | 41,8-40,9 | 39,1-36,2 |

Отындардың массалық (кДж/кг) және көлемді (кДж/л) жану жылылығының ұшақтың салыстырмалы ұшу қашықтығына әсері 3 кестесінде келтірілген (Т-1 отынында, үйгі 1, 100 % ұшу қашықтаға алынған) мәндерді дәлелдейді [5].

Кесте 2 – Ең төменгі жану жылдамдығының ұшу қашықтығына әсері

| Отынның маркасы | Тығыздық, кг/м3 | Жану жылылығы |  | Ұшу қашықтығы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-3 кДж/кг | 10-3 кДж/кг |  |
| Т-1 1 үлгі 2 үлгі ТС-1 | 810 800 775 | 42,8 42,8 42,8 | 35,5 34,2 33,2 | 100 98,8 95,6 |

Айдалып шығушылығы – отынның қатаң түрде белгілі көлемде үздіксіз беріліп тұру қабілеті. Отындарды қотару және ұшақтарды жанар май құйып дайындағанда, сонымен қатар ұшақпен двигательдің отынды жүйесі бойынша өткен кезінде, бұған қоса фильтрлер арқылы сүзілген кезіндегі реактивті отындардың айдалып шығушылығы негізінен отындардың тұтқырлығымен, олардың құрамында қоспалар және судың бар болуымен, ұшақтың отынды жүйесінде булы тығындардың түзілуімен анықталады.

Оң температуралар кезінде реактивті отындардың тұтқырлығы олардың айдалып шығушылығын лимиттемейді. Ал, суыған кезде отындардың тұтқырлығы ұлғайып, ұшақтарды отынмен қарапайым құйып дайындау және оның двигательге беріліп тұруын бұзылуға әкелетін мәндерге дейін жетуі мүмкін. Жоғары тұтқырлы отындардың ұшақ пен двигательдің отынды жүйесінен айдалып шығуы жоғары гидравликалық шығындармен, (айдап шығаратын) басқылайтын отынды насостардың беріліп тұруының кемуімен, отынды реттегіш аппаратуралардың қарапайым жұмысының бұзылуымен, отынды жіберу қысымының төмендеуімен және оның жану камерасында тозаңдану сапасының нашарлауымен, яғни толық жануының төмендеуімен ере жүреді.

Ереже бойынша, реактивті отындардың тұтқырлығын екі температурада белгілейді: +20°С және - 40°С. Барлық реактивті отындар үшін, Т-6 отынынан басқа, отында аппаратураның жоғарылаған тозудан сақтау үшін 20 °С кезіндегі тұтқырлықтың төмендегі шегін шектейді.

Отындардың құрамында қатты фаза түрінде, (отындардың) құрылысты материалдарға коррозиялы әсер ету өнімдері немесе қызған отынның тотығуы кезінде түзілетін қатты заттар болып табылатын, механикалық қоспалар болуы мүмкін.

Төмен температура кезінде отынның құрамында мұздың кристаллдары болуы мүмкін немесе оларды салқындатқан кезде отындардан көмірсутектердің кристаллдарының бөлінуін байқауға болады. Бұл отындарда Н – парафиндікөмірсутектердің шектелген ерігіштігімен түсіндіріледі [14].

Парафин негізгі және осыған байланысты, нафтен негізді мұнайлардан өндірілетін отындармен салыстырғанда, Н – парафинді көмірсутектердің мөлшері жоғары мұнайлардан алынатын реактивті отындар бірдей фракционды құрамы кезінде кристаллданудың басталуының жоғары температурасына ие. Бұл жағдай ең алдымен, күкіртті парафинді мұнайлардан алынатын ТС-1 отынның қайнау соңының ең төменгі температурасымен (250 °С жоғары емес) түсіндіріледі.

Мұздың кристаллдары реактивті отындарда отынның құрамында эмульсиялы немесе еріген трүде болатын немесе отынның бетіне ауадан кондинсирленетін судың қатуы нәтижесінде теріс температуралар кезінде түзілуі ммүкін. Мұздың кристаллдары сонымен қатар отынға тыстан, ұшақтың бактары мен резервуарларының қабырғаларынан түсетін, қырау түрінде де түсуі мүмкін. Отын ұшақтың отынды жүйесінен өткен кезде мұздың кристаллдары отынды фильтрде тұрып және жиналып, алдымен бөлшектеп, соңынан оны толық бітеп тастайды, және отынның жану камерасына беріліп тұруы бұзылады немесе толығымен тоқтайды. Фильтрлердің мұздың кристалладрымен бітелуі отынның құрамындағы суға және ұшақты фильтрлердің саңылауларының өлшемдеріне байланысты:

Фильтр саңылауларының

өлшемдері, мкм .............................12-16     20-30     40-50     100

Фильтрлер мұздың кристал-

лдарымен бітелетін кездегі Н2О

құрамы, % (мас.үлес)..................... 0,0020   0,0035  0,0065  0,0100

Отындарда судың ерігіштігі олардың көмірсутекті және фракционды құрамына, сондай-ақ температураға тда байланысты. Ең үлкен ерігіштікке ароматты көмірсутектер, ал ең кішіге – парафинді көмірсутектер ие; көмірсутектердің молекулярлық массасынұлғайтқанда олардағы судың ерігіштігі төмендейді және ең қарқынды ароматты көмірсутектерде. Мұздың кристаллдарының түзілуін болдырмау үшін ұшақтарды эксплуатациялау процесінде антисулыкристаллды присадкалар қолданылады.

- Отындардың механикалық қоспалармен ластануы

Отындардың механикалық қоспалармен ластануы мұнай өңдеу кәсіпорындарында (өңдеу кезінде мұнайдан түсетін қоспалар, жабдықтардың коррозия өнімдері), тасымалдағанда (темір жол цистерна қабырғаларының коррозия өнімдері, цистерналарға, отынды құйған кезде ауадан келіп түсетін ластаушы заттар), аэродромды жанар май қоймаларында орын алуы мүмкін.

Отындарда механикалық қоспалардың құрамы тұрақсыз және ластау көздерімен анықталады. Бейорганикалық бөлімінің құрамына (62-74 %) коррозия және тозу өнімдері (Fe, Sn, Cu, Tı, Mn, Cd), топырақ шаңы (Sı, Ca, Mg, Al, және Na)кіреді. Ластаудың органикалық бөлімі (22-30 %) шайырлы заттардан, отындардың тотығуының қатты өнімдері, резеңкелі техникалық бұйымдардың және герметиктердіің ингредиенттерінен тұрады және негізінен көміртегі, оттегі мен сутегінен тұрады. Механикалық қоспалар 4-8 % дейін су қосады. Судың және отынның ластануын жою үшін отынды мұнай өңдеу кәсіпорындарында, аэродромды жағдайларда және ұшақтардың отынды жүйесінде сүзеді.

Шөгінділердің түзуге бейімділігі. Реактивті отындардағы шөгінділер – бұл, әртүрлі температуралар кезінде отында жүретін тотықтырғыш процестер нәтижесінде түзілетін, әртүрлі сипаттағы өнімдер. Реактивті отындарда тәжірибе жүзінде шексіз көмірсутектер жоқ, және олардың, отынды ұзақ уақыт сақтаған кезде орын алатын, қоршаған ортаның температурасында тотығуға беімділігі немесе химиялық тұрақтылығы басқа классты көмірсутектердің тотығу дәрежесімен, сондай-ақ олардың құрамында гетероатомды қосылыстардың (күкірт-, оттегі- және азотқұрамды) болуымен түсіндіріледі. Отындардың жоғары температуралар кезінде осындай өнімдерді, ең алдымен тұнбаларды, түзумен тотығуға бейімділігі термототықтырғыш тұрақтылығымен сипатталады [6].

Тікелей айдалған реактивті отындардың термототықтырғыш тұрақтылығы олардың құрамынан гетероатомды қосылыстарды гидротациялау нәтижесінде жойған кезде жақсарады. Бірақ гидротациялау кезінде отыннан тек күкірт қосылыстарының негізгі салмағы ғана емес, сонымен қатар табиғи антиоксиданттар, нәтижесінде отынның химиялық тұрақтылығы нашарлайды: оның сақталу жағдайларында және жоғары температураларда тотығуға бейімділігі жоғарылайды.

Гидротациялаған отындардың тотығу дәрежесі олардың көмірсутекті құрамымен анықталады; тотығуға нафтенді ароматты көмірсутектер және молекулада көміртегінің 3 атомы бар көмірсутектер ең бейімді болып келеді, олар тез, әсіресе жоғары температуралар кезінде, отында еритін бейтарап және қышқылды сипаттағы оттек құрамды қосылыстарды түзуінен кейінгі тотығуға ұшырайды.

Гидрогенизационды процесстермен алынған реактивті отындардың тотығуы кезінде қатты тұнбалар түзілмейтініне қарамастан мұндай отындар ұзақ сақталуға және қолдануға жатпайды. Бұл түзілетін гидропероксидтер ұшақтардың отынды жүйесінде қолданылатын резеңкелі техникалық бұйымдар мен герметиктерді бұзатындығына, ал қышқылды өнімдер құрылысты материаллдарды коррозияға ұшырататындығына байланысты.

Отындардың жоғары температуралар кезінде тотығуы, отынды агрегаттарды жасап шығару үшін қолданылатын металлдар мен балқымалардың, әсіресе мыстың, қоланың және жездіңкаталитикалық әсер ету салдарынан, жылдамдайды. Отындардың тотығуы кезінде пайда болатын тұнбалардың салмағы және олармен фильтрлердің бітелуі барынша жоғары болатын ең «қауіпті» температуралы аймақ – 140-тан 190°С дейін.

Материалдармен қысылушылығы. Мұнай және мұнай өнімдерін сақтағанда, тасымалдағанда және қолданғанда материалдарды (маталлдар мен балқымалар) коррозиялауы мүмкін, ұшақтардың отынды жүйесінде қолданылатын резеңкелі техникалық бұйымдар мен герметиктерге әсер етуі мүмкін. Жану камерасының қабырғаларына және газды турбинаның күрекшелеріне коррозионды әсерді немесе газды коррозиянв реактивті отындардың жану өнімдері де тигізуге қабілетті.

Отынның коррозионды агрессивтілігі гетероатомды қосылыстардың, соның ішінде күкірт құрамдылардың мөлшері мен сипатына, отынның материалдармен байланыс жасау ұзақтығына байланысты.

Мұнайдың физика-химиялық қасиеттеріне коррозионды агрессивтілігіне бос күкірт пен меркаптандардың 120 0С кезінде әсер етуі келесі мәліметтермен түсіндіріледі:

Кесте 3 - Мұнайдың физика-химиялық қасиеттеріне бос күкірт пен меркаптандардың әсері

| Отын | ТС-1 |  |  | Т-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күкірт / мер-каптандардың құрамы, % | 0,001/0,002 | 0,001/0,003 | 0,004/0,003 | 0,004/0,003 |
| ВБ-234Ц қоланың коррозиясы, г/м2 | 0,5 | 0,8 | 7,2 | 6,5 |

Меркаптандардың ең үлкен коррозионды әсеріне мыс және оның балқымалары ұшырайды. Температураның көтерілуімен меркаптандардың коррозионды агрессивтілігі ұлғаяды. Меркаптандардың коррозионды агрессивтілігі жоғары болғандықтан олардың реактивті отындардағы құрамы қатаң түрде шектеледі.

Отындардың құрамындағы органикалық қышқылдардың әсерінен үлкен дәрежеде мыс және оның балқымалары, кейіннен мырыш, магний және төмен қоспалы болат корродирленеді. Алюминий және дюралюминий қышқылды коррозияға ұшырамайды.

Материалдардың реактивті отындармен электрохимиялық коррозияға ұшырауы олардың құрамында, отыннан оның суыған кезінде түсетін, ерімеген немесе эмульсиялы судың бар болғаны кезінде орын алады.

Газды коррозия, сипаты бойынша химиялық, отынның жану өнімдерінің құрамында күкірттің қос тотығы және ванадийдің, молибден мен натрийдің тотықтарының болуына байланысты.

Газды коррозияның жылдамдығы және оның басталған кезіндегі температура отындағы күкірттің құрамына байланысты:

Кесте 4 - Газды коррозияның жылдамдығы

| Отындағы күкірттің құрамы, % | 0,01 | 0,015 | 0,07 | 0,13 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коррозияның жылдамдығы, г/(м2·ч) | 0,75 | 1,25 | 2,10 | 4,90 | 4,90 |
| Коррозияның басталу температурасы, 0С | 1040 | 1030 | 1015 | 965 | 960 |

Натрийдің қосылыстары отынға оны, кейбір жағдайларда отынның қышқылдығын төмендету үшін немесе құрамынан күкіртті сутекті жою үшін қолданылатын сілтілік тазалаудан кейін сумен жеткіліксіз шаюдың салдарынан түсуі мүмкін. Ванадийдің қосылыстары мұнайды тікелей айдау жолымен алынған отындарда болуы мүмкін; молибденнің, сонымен қатар кобальттың, никельдің және мырыштың қосылыстары, құрамында осы элементтері бар катализаторлардың қатысымен өңдеуден өткен, реактивті отындарға түсуі мүмкін. Реактивті отындарды квалификационды бағалау әдістерінің жинағында түгелденген элементтерді спектральды анықтау қарастырылған және олардың мүмкінді шекті құрамдары (10 – 5 % артық емес) бекітілген [5].

4. Мұнай өнімдері шикізатты сапасына қойылатын талаптар, негізгі қасиеттері.

Бензиндер әуе ұшқыш және автокөлік бензиндері болып бөлінеді. Бензиндер мұнайды өңдеудің әртүрлі технологиялық үрдістері нәтижесінде алынатын көмірсутектер қоспасы.

Бензиндер сапасының негізгі көрсеткіштері: фракциялық құрамы, антидетонаторлық қасиеті, химиялық тұрақтылық пен қаныққан бу қысымы.

Фракциялық құрамы дегеніміз бензиндердің толық булануымен сипатталады. Ол қозғалтқыштың қалыпты жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Бензин қозғалтқышта 0,002-0,004 секунд ішінде жанып кетуі керек. Ол толық буланып, ауамен белгілі бір сәйкестік араласқан жағдайда ғана болады.

Қоспада буланбайтын бензин бар болған кезде жану тоқталады да, қзғалтқыш қызып оның қуаты мен тиімділігі төмендейді.

Бензиндердің қайнау температурасы белгілі бір шамада қалыптасады. Ол шаманың фракциясы мыанндай: 10, 50, 90%, әуе ұшқыш бензиндері үшін 97,5%. Әуе ұшқыш бензиндерінде бастапқы температурасы 40С –тан кем емес болу керек. Ал автокөлік бензиндері 35С – тан кем болмауы керек. Әуе ұшқыш бензиндерінің 10% тік фракциясының қайнау температурасы 75-82С0 аралығында болуы керек. Автоколіктер үшін 75-79С болу керек.

Әуе бензиндерінің 97,5% фракциясының соңғы қайнау иемпературасы 180С0 ден жоғары болмау керек. Автокөлік бензиндерінің соңғы қайнау температурасы 195С0 ден жоғары болмау керек. ( А –66 бензині үшін 205С0)

Бензин буларының серпімділігі, оның фракциялық құрамы сияқты жанар майдың буланып кетуін және қозғалтқышты қамтамасыз ету жүйесінде газды тығынының пайда болу мүмкіндігін сипаттайды. Будың серпімділігі жоғары болған сайын бензиннің буланып кетуі де жрғары болады және газды тығынның пайда болу мүмкіндігі де жоғары болады. Соңғылары бензин буының серрімділігі ішкі қысымға тең немесе одан асып түскен жағдайда пайда болады.

Матор жанар май ретінде бензиннің маңызды көрсеткішінің бірі детанациялық қабілеті болып табылады.

Жұмысшы қоспаның бір қалыпты жану кезінде қозғалтқыш цилиндіріндегі  жалын 20-30м/с жылдамдықиен таралады және поршенді жұлқусыз бірқалыпты итермелейді. Белгілі бір жағдайларда сығудың әсерінен бензин мен ауаның қоспасы мерзімінен бұрын оттанып ә дегенше жанып кетеді.  Оттың тарқау жылдамдығы 2000-2500м/с және поршен өте тез қозғалады. Бұл құбылыс детонация деп аталады. Ол матордың шайқалуы мен жанармайдың дұрыс жанбауынан сезіледі (жалын күйе және түтіннің лақтыруымен). Қозғалтқыш артық салмақтандырылғанда оның қуаты төмендейді. Оның тетік бөлшектері мерзімінен бұрын босай және бұзыла бастайды, жанар май шығынын көбейтеді. Детонацияны көмірсутектер туғызады.

Олар (жоғары температура мен қысымда) қозғалтқыш цилиндірнінде жұмысшы қоспаның сығылуы кезінде жоғары температура мен қысымда тұрақсыз болады және жанармайдың негізгі массасында жеңіл жарылғыш қоспасын түзе отырып,ауа оттегімен айтарлықтай тез тотықтандырылады. Олардың жиналуы кезінде, сұйықтарының сығуы қажет етіп отырған өлшемге дейін жеткен кезде, мерзімінен бұрын жарылыс пайда болады.

Жоғары сапалы детонацияланбайтын жанар май сығудың жоғары дәрежесін ұстап тұра алмаса және қарама – қарсы неғұрлым жанар майдың детонациялық тұрақтылығы төмен болса, соғұрлым қозғалтқыш цилиндіріндегі оның ауамен қоспасын аз көлемде сығуға болады. Соған сәйкес сығу дәрежесінің жоғарлауына байланысты қозғалтқыштың тиімділігініңжоғарлауы, оның қуатының өсуі мен жанармай шығынының төмендейтіндігі белгілі болды. Соған сәйкес сығу сығ,у дәрежесінің жоғарлауы антидеонациялық қасиеттері бар жанар майды қажет етеді. Қозғалтқыштың сығу дәрежесі жоғары болған сайын, жанармайдың детонациялық тұрақтылығы жоғары болуы керек.

Матор жанар майларының детонациялық қасиеті октан санымен сипатталады. Ол жоғары болған сайын жанар май қозғалтқышта төмен детонациялы болады.

Октанды сан сыналып отырған бензинді эталонды жанар майлармен, оларды құрғақ стандартты жағдайларда сығудың ауыспалы дәрежесі мен цилиндірлі іштен жану қозғалтқышында детонация туғызатын қабілетін салыстыру жолымен анықталады.

Негізгі эталондық жанар май ретінде перафиндік қатардың екі химиялық таза көміртегі қабылданған, гептан мен изооктан.

Гептан – жғары дәрежелі дотациялы көмірсутек және оның октанды саны шартты түрде нөлге тең деп қабылданған, Қарама – қарсы изооктан қозғалтқышта дотациясыз жанады, оның октанды саны 100 деп қабылданған. 100-ден жоғары октанды сан бар көмірсутектер авиациялық бензиндер.

Гептан мен изооктаннан әр түрлі пропорциядағы қоспаларында дайындайды, олар сыналып отырған бензиндерді салыстыру үшін эталн болып табылады.

Мысалы: егер бензиннің детонациялық қасиеті 60% изооктаннан және 40% гептаннан тұратын қоспаның қасиетіне ұқсас болса, онда бензиннің октандық саны 60-қа тең.

Бензиннің детонациялық тұрақтылығын жоғарлату үшін бір шама мөлшерде антидетанаторлар қосады. Мысалға тетраэтилсвинец (ТЭС) оны тетраэтилсвинецтің басқа да органикалықзаттар мен қоспасын көрсететін этил сұйықтығы ретінде қолданады.

Құрамында этил спирті бар бензиндерді этилденген деп атайды. Авиациялық бензиндердең құрамындағы этил сұйықтығы бензиннің 1кг – на 4мл – ден аспауы керек, ал автокөлік бензиндеріне 1кг – на 1,5мл – ден аспауы керек. Этил сұйықтары улы, сондықтан этилденген бензиндермен жұмыс жасағанда аса сақтандыру шараларын жүргізуді талап етеді.

Химиялық тұрақтылық бензинді сақтау мен пайдалану кезінде оның құрамының тұрақтылығымен сипатталады.  Бензиннің құрамында қышқылды және шайырлы (шайыр – түріктің сөзі смола) заттардың пайда болуы мен әр түрлі факторлардың әсерімен полимеризацияланатын және тотықтанатын қосылыстары болмауы керек (температураның , ауа оттегінің әсері және т.б.)

Авияциялық бензинде осындай қоспалардың бар болуы туралы оның ионды санының өлшемі бойынша айтуға болады, ол бензиннің 100 тоннасына 10-12г –нан аспауы керек. Автокөлік бензинінің химиялық бірқалыптылығы уақыттың индукциялық кезеңімен бағаланады. Белгілі бір жағдайларда бензин оттегіні жұтпайды (автокөліктің бензиндерінің индукциялық кезеңі 360 минуттан кем болмауы керек)

Бензиндерге талаптар қойылады

Бензиндердің фракциялық құрамы төмен температурада қозғалтқыштың тез және жеңіл жіберуін қамтамасыз етуі керек. Біліктің азайналуы жиілігінен тез әрі бірқалыпты үлкен айналу жиілігіне өту, соратын жүедегі отын (бензин) толықбуланып кетуі керек.

Бензиндердің қаныққан бу қысымы белгілі бір шектен аспауы керек,

ұшпалы көмірсутектердің құрамында болуын жібермеу үшін булы тығынның қалыптасуын болдырмау керек. Өте төмен қысымда қозғалтқыштың от алуы қиындайды.

Қозғалтқышты от алдырған кезде бензиндер детонация туғызбау керек.

Қозғалтқыштың жұмысындағы ақаулықтан сақтандыру бағытымен бензиндерде қышқылдаушы қоспалар болмау керек. Тот басудан сақтандыру үшін күкіртті қосылыстар аз мөлшерде болуы керек.

Казгипроград институтының есептеріне сәйкес тұрақты мекендеуге экологиялық қолайсыз қорғану аймағы Теңіз кен орны үшін 50км. Бірақ. Айта кететін жағдай, санитарлық – қорғану аймағы үлкен болған сайын шектік рұқсат етілген қалдықтар көлемі өседі, яғни қалдықтар көлемөседі, атмосфера ластануы ұлғаяды.

Алайда қолданылып отырған шараларға қарамастан Атырау облысының мысалына қарасақ, олардың нәтижелері аз.

Ластанудың тұрақты көздерінен шығарылатын зиянды заттардың жалпы мөлшерінің 32% - і мұнай өңдеу зауытына, 37%-і – Полипропилен АҚ-на келеді.  Жылдар бойынша қалдықтарды ұстау және зиянсыздандыру дәрежесі тұрақты немесе төмендеуге бағыт алған. Мысалы, егер облыс бойынша 1987ж бұл көрсеткіш 36,8% - іболса, мұнай өңдеу зауыты бойынша –17,3%. Ал Ембімұнай АҚ-да - 1,7% Теңізмұнайгаз АҚ – да 1,3%. Ал, Ембімұнайгаз АҚ үшін келтірілген 8 жыл үшін зиянды заттарды ұстаудың ең жоғарғы деңгейі 2,7%.

Жабдықтар мен шаруашылық әрекет тәсілдерінің моральдық тозуы экологиялық қауіп тудырады. Жаңа технологиялық әдістерге көшу жаңа проблемалар әкеледі. Мысалы, скважиналарды жөндегенде қоршаған орта ластанады. Бұл кезде скважина ішіндегі жабдықтардың жүздеген рет түсіріп көтерілуі жүргізіледі. Скважинаға ладын ала толық газдандыру үшін техникалық су айдалады. Алайда іс жүзінде бұл жуу құбырлар мен жабдықтардың ішкі және сыртқы беттерінен мұнай өнімдері қабықшасын алып түспейді.

Кесте 5 - Зиянды заттардың тұрақты көздерін жылдар бойынша шығарылу сипаты.

| Көрсеткіштер | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зиянды щаттар мөлшері. Оның ішінде: Атырау МӨЗ Ембімұнай АҚ Теңізмұнайгаз АҚ Полипропилен АҚ | 81782 33641 13849 ------- 21836 | 91695 29821 12592 ------ 24706 | 94388 30170 11412 -------- 24351 | 90815 28204 11061 5770 33484 | 93792 28124 11403 4593 30485 | 96478 28991 9391 9821 26890 |
| Ұсталынған және зиянсыздандырылған және зиянды заттар мөлшері: Оның ішінде: Атырау МӨЗ Ембімұнай АҚ Теңізмұнайгаз АҚ Полипропилен АҚ | 27950 6370 - - 19103 | 30714 6536 - - 23713 | 33036 5860 - - 23348 | 41819 5900 196 - 32081 | 39760 5180 310 - 29187 | 35503 4152 163 110 25639 |
| Атмосфераға шыққан зиянды заттар Оның ішінде: Атырау МӨЗ Ембімұнай АҚ Теңізмұнайгаз АҚ Полипропилен АҚ | 53831 27271 13849 - 984 | 50981 23285 12592 - 993 | 51352 24310 11412 - 1003 | 48996 22404 10865 5771 1423 | 54032 20944 110934 4599 1298 | 60975 19839 9228 8211 1251 |
| Ұстау және зиянсыздандыру дәрежесі Оның ішінде: Атырау МӨЗ Ембімұнай АҚ Теңізмұнайгаз АҚ Полипропилен АҚ | 37,8 18,9 0 - 87,5 | 37,6 21,9 0 - 91,8 | 39,1 19,4 - - 96,7 | 46,0 29,2 1,80 0 96,0 | 42,4 19,8 2,7 0 96,7 | 36,8 17,3 1,7 1,3 96,3 |

Нәтижесінде құбырлар мен жабдықтарды жұмыс алаңына көтергенде олардың ағатын скважина сұйығы алаңында ластайды, скважина сағасы маңындағы кеңістікте өрт қауіпін туғызады. Су орнына жууға сульфанолдың, дисольванның, реоланның су ерітінділерін тұз қышқылымен бірге қолдану майлылықты азайтады. Бұл кезде жегіш қалдықтар мөлшері артады, оларды жою керек. Шындеғында барлық ескі кен орындарында ондаған жылдар бойы өндіретін қабатты және жуу сұйықтарын булану алаңдарына шығарып тастап отырады. Прорван мұнай МГӨБ –нің ескі кәсіпшіліктерінде мұндай алаңдар ауданы мың шаршы километр. Минералған су, ластанған мұнай  өнімдері бар булану алаңдары, бұл аудандағы биосфералық процестерге сөзсіз кері әсер етеді. Алайда, егер өнеркәсіпті суларды азйту технологиснқолданбаса, онда алаңдардың жалаңдалғ,ан түбі Арал сияқты желмен көтеріліп, үлкен қашықтықтароға кетіп  жатқан  құрғақ сульфат тұздары көздерінге айналады.

5. Мұнайды iздеу. Мұнайды сақтау және тасымалдау: құбырлар арқылы, темiр жол арқылы және су жолы арқылы. Мұнай және мұнай өнімдеріндегі минералды қоспалар

Мұнай құрам бойынша органикалық қосылыстар мен заттардан құралған біртекті күрделі жүйелі қоспа. Оның құрамында көмірсутектердің 100-ге жуық түрлері кездеседі, олар құрамы бойынша гетероциклді, ароматты, циклопарапфинді, парафинді болып келеді. Мұнай құрамынан, яғни күрделі жүйелі қоспадан жекеленген заттарды бір-бірінен бөліп алу күрделі процесс және қиын, бірақ оны жүзеге асыру үшін мұнай туралы техникалық сипаттамаларын қажет етеді.

Мұнайдың негізгі сапа көрсеткіштерінің бірі олардың фракциялық құрамы. Фракциялық құрамын зертханалық жағдайдатемператураның қатысында айдау арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл құбылыс температураны жоғарылату арқылы мұнай құрамындағы фракцияларды өздерінің қайнау температураларына сәйкес булануынан басталады. әр-бір фракция қайнау температураларының бастапқы және соңғы көрсеткіштерімен сипатталады.

Өндірісте айдаудың технологиялық схемасы қысым қатысында жүреді. 350 С температураға дейінгі алынған өнімдер ашық түсті фракция деп аталады.

Кесте 6 - Ашық түсті мұнай өнімдері

| Температуралық интервалы | Фракция аталуы және сипаты |
| --- | --- |
| 140ºС | бензинді |
| 140-180ºС | Лигроинді (ауыр нафтан) |
| 140-220ºС, (180-240ºС) | керосинді |
| 180-350ºС, (220-350ºС) | дизелді |

Кесте 7- Ашық түсті фракциядан қалған бөлігі мазут деп аталады. Мазутты вакуумда қуып келесі фракцияларды алуға болады.

| Температуралық интербалы | Фракция аталуы және сипаты |
| --- | --- |
| Отын алу үшін |  |
| 350-500ºС | Вакуумды газойл |
| 500ºС | Вакумды қалдық (гудрон) |
| Жағар май алу үшін |  |
| 300-400ºС | Жеңіл майлы (тарансформатор майлы фракция |
| 400-500 ºС | Орташа майлы (машинамайлы фракция) |
| 450-490 ºС | Ауыр майлы (цилиндірлімайлы фракция) |
| 490 ºС | гудрон |

Мазут және одан алынатын фракция өнімдері күңгірт түсті өнімдер деп аталады. Қайта өңдеу өнімдеріндегі алынған заттар алу технологиясына тиіссіз 350ºС дейінгілері ашық түсті, 350 ºС жоғарылыры күңгірт түсті деп бөлінеді.

Мұнай алу орнына қарай фракциялық құрамдары түрліше болады. Мыс. Ярег мұнайы (Комидегі) ашық түсті фракциясы 18,8, ал Самотлор мұнайы (Батыс сібір) 58,8 құрайды.

Мұнай құрамындағы көмірсутектердің түрі сан алуан, онда олардың барлық түрлері кездеседі, бірақ алкендер болмайды. Олардың түрлері де алу орнына байланысты (ароматты, циклопарафинді, ароматты) болады.

Нафтенді көмірсутектерді мұнай фракцияларын риформингпен өндірудің белгілі әдістерінен басқа ароматты көмірсутектердің концентраттарын немесе ароматты көмірсутектердің өздерін периодты системаның сегізінші топ металлдарында (платина, цирконий, родий, палладий) 6 және 8 топтың басқа металлдарында қышқыл иеленушілерде, немесе магнезиалды – силикатты иеленушілерде гидрогенизацияны ескеру қажет. Құрамында 80 масс, % алкилароматты, полиароматты көмірсутектер, индендер және немесе алкинил ароматика бар қанықпаған көмірсутекті фракцияны гидрогенизацияны алюминий тотығында никель немесе кобальт құрамды катализаторларда жүзеге асырады. 10 масс, % ароматиканы құрайтын көмірсутектердің каталитикалық гидрогенизациясын алюминий тотығында никель, фольфрам, фтор құрамды катализаторларда, 260-4270С және сутегінің 1,4-28 МПа парциалды қысымы кезінде жүзеге асырады. Кемшілігі көмірсутектердің қоспасында нафтендер әдетте өте төмен шоғырларда болады.

Ұсынылған әдіске жақын болып келетін алкилароматты көмірсутектерді алюминий тотығына 200-4000С, 1,0-30,0 МПа қысымдар кезінде түсірілген никель немесе кобальт, молибден немесе фольфрам құрамды катализаторларда гидрлеу жолымен көмірсутекті отынды алу әдісі. Шикізат ретінде 80 масс, % дейін алкилароматты және полиароматты қосылыстарды құрайтын қоспаны қолданады [6].

Өнертабысының мақсаты – мұнайхимиялық шикізат өндірісінің жанама өнімдерінен қату температурасы төмен отынды алу.

Ұсынылған әдістің ерекшелігі бензолды алкирлеудің барлық өнімдерін, соның ішінде дистилляция қалдықтарын сапалы отындарға немесе отын компоненттеріне комплексті пайдаға асыру мүмкіншілігі, технологиялық жабдықтың жеңілдігі және отынның төмен температура кезінде қататын құрамын, қажеттілік пен шикізат базасына байланысты қалыптастыру мүмкіншілігі.

Негізгі шикізат ретінде алдымен бензолды пропенмен, соның ішінде диизопропилбензолдардың, изопропилбензолдың, метилизопропилбензол-дың және басқа ароматты көмірсутектердің қоспасымен, алкилдеумен гетерогенді немесе гомогенді катализленген кумол өндірісінің жанама өнімдері, сондай-ақ этил бензолдың, соның ішінде диэтилбензолдың жанама өнімдері немесе диэтилбензолдың негізгі бөлігі бөліп алғаннан кейін дистилляцияның қалдықтары қызмет етеді.

Гидрогенизацияны сұйық немесе булы фазаларда суландырылатын катализатормен жүзеге асыруға болады және де катализатор гоомгенді, суспендирленген немесе өлшенген күйде болуы мүмкін, бірақ техникалық көзқарастан ең жарамдысы қатты қабатта гетерогенді гидрогенизацияланған катализатор болып табылады.

Таза немесе циркуляцияланған сутегіні қолданумен гидрогенизацияны үздік-үздік, жартылай үздіксіз іске асыруға болады, бірақ ең қолайлысы үздіксіз әдіс болып табылады.

Химиялық классификациясы

Мұнай өндірісінің дамуының алғашқы кезеңінен бастап ақ оның негізгі сапа көрсеткіштерінің бірі оның тығыздығы.

Кесте 8 - Тығыздығы бойынша жіктелуі

| Фракция | Тығыздығы |
| --- | --- |
| Жеңіл | 15 0,828 |
| Ауырлау | 15 = 0,828-0,88 |
| ауыр | 15 0,884 |

Жеңіл мұнайда құрам бойынша көп мөлшерде бензинді фракция болады, ал салыстырмалы түрде күкірт және шайыр аз мөлшерде болады. Бұл типтегі мұнайлардан жоғары сапалы жағармай алынады. Ауыр мұнайлар жоғары мөлшерде шайыр болуымен сипатталады; олардан майлар алу үшін арнайы тазарту әдістерін қолданады және еріткіштер мен адсорбенттер қолданылады. Дегенімен ауыр мұнайлар битум өндірісі үшін құнды шикізат. Мұнай класификациясы тығыздығы бойынша көрсетілген мәлімдемелер кеәйжағдайларда сәйкес келмейді. Соған сәйкес АҚШ-тың таулы бюросы классификациясы енгізілген.

| Фракция | Тығыздығы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | парафиндінегізді | аралық негізді | Нафтенді негізді |
| 250-275ºС (атм.қысымда) | 0,8251 | 0,8251-0,8597 | 0,8597 |
| 250-275 ºС (5,3 кПа) | 0,8762 | 0,8762-0,9334 | 0,9334 |

Кесте 10 - Бұл классификацияда мұнай тығыздығы мен көмірсутектік құрамы ескерілген.

| Класс№ | Класс таауы | Мұнайдың жеңіл бөлік негізі | Мұнайдың ауыр бөлік негізі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парафинді | Парафин | Парафин |
| 2 | Парафинді-аралық | Парафин | Аралық |
| 3 | Аралық-парафинді | Аралық | Парафин |
| 4 | Аралық | Аралық | Аралық |
| 5 | Аралық-нафтенді | Аралық | Нафтен |
| 6 | Нафтенді -аралық | Нафтен | Аралық |
| 7 | Нафтенді | Нафтен | Нафтен |

Парафинді мұнайдабарлық фракцияларының негізгі бөлігін алкандар құрайды: 50-ке дейін бензин, 20-т және одан жоғары майлы бөлігін құрайды. Парафинді мұнай өкілі Маңғыстау мұнайы. Парафинді-нафтенді мұнай құрамында көмірсутектерден басқа аздап циклоалкандар ал ароматты көмірсутектер тым аз мөлшерде болады. Парафиндер мен нафтендерде шырай мөлшері көрсеткіштерге сәйкес төмен. Нафтенді мұнайлар үшін негізгі сипаттамалық қосылыс циклоалкандар, олар бұл мұнайдың барлық фракуиясында кездеседі, яғни 60-тін құрайды. Онда алкандар аздап кездеседі, ал шайыр мен асфалтендер тыз аз. Бұл топтағы мұнайлар негізінен Баку кен орындары тура келеді.

Парафин-нафтенді-ароматты мұнайда үш қосылыстың класс қосылыстары бірдей шамада таларған. Қатты парафиндер аз (1,5  көп емес), ал шайыр мен асфалтендер 10-тін құрайды. Нафтенді –ароматты мұнайларда негізінен циклопарафиндер мен ароматты көмрсутектер орын алады. Олар көп жағдайда ауыр фракцияларында көп бөлінеді. Мұнайда қатты парафиндер кө дегенде шамамен 0,3 -тін құрайды. Смала мен асфалтендер 15-20-тін құрайды. Ароматты мұнайлар жоғары тығыздықта болуымен сипатталады. Ондай мұнайдан алынған барлық фракцияларында ароматты көмірсутектер кездеседі.

Мұнай және мұнай өнімдерін сақтау мен тасымалдау тәртібі МЕСТ 1510 – 84 анықталады, сондай-ақ, ведомствалық құжаттармен. Реактивті отындарды сақтау құралдары әртүрлі: 1) жер асты қоймаларында, таз тұздарының, гипстің, ангидриттің, доломиттің шөгінділерінде салынатын; 2) төмен қысымды металды көлденең резервуарларда; 3) жүзбелі көпірсіз, қалқымалы қақпақсыз және газды орамсыз металлды тік резервуарларда; 4) резеңке маталы резервуарларда және 5) болаттан жасалған күбілерде және контейнерлерде. 	Отындарды тасымалдау көліктердің барлық түрлерімен, станционарлы және алмалы-салмалы құбыр бойымен, сұйық затты мен құрағақ затты таситын кемелермен, универсал төгетін қондырғылары бар темір жол цистерналармен, жабық темір жол вагондармен, автоцистерналармен мүмкін [17-23].

Сақтау құралдарына талаптар

Мтеаллды резервуарларда МЕСТ 1510 – 84 талаптарымен ішкі майлы бензотұрақты және буға тұрақты қорғаныш жабынды қарастырылған, электростатикалық талаптарға сай. Булану салдарынан жоғалуларды және атмосфераны көмірсутектермен ластады төмендету мақсатында сыйымдылығы > 25м3 металлды резервуарларды дем алатын клапандармен жабдықтайды. Резервуарлар дұрыс төгіп-құймалы ілмекті қондырғыларға (жүйелер) және мұнай өнімдеріне тұрақты мен герметикалылығын қамтамасыз ететін төсемдері бар люктарға ие болуы керек.

Ұзақ уақыт сақтайтын кәсіпорындардың резервуарларын қоспағанда, металлды резервуарларды коррозия өнімдерін, шөгінділерді және суды шаю үшін жылына екі реттен кем емес қорғайды. Отындарды ұзақ уақыт сақтаған кезде резервуарларды босатқаннан кейін қорғайды. Резервуардың түбінде судың болуы кезінде реактивті отынды сақтауға болмайды.

Стандарттар мен отынды үш және одан да көп жылдар бойы сақтағаннан кейін орнатылған нормалардан келесі көрсеткіштер бойынша ауытқулар болуы мүмкін: қышқылдығы – 0,1 мг КОН-ға, нақты шайырлардың шоғыры – 2 мг/100 мл-ге, статикалық шарттарда термототықтырғыш тұрақтылығын анықтаған кездегі тұнбаның шоғыры – 2 мг/100 мл-ге. Бұл мәндер орнатылған сынау әдістерімен кепілденетін анықтау дәлдігінен аспайды [24-25].

6. Сақтау мерзімдері, тасымалдау құралдарына қойылатын талаптар

Өнімді шығарушы реактивті отындарды қарастырылған (МЕСТ 1510 - 84) шарттарда 5 жылдан аз емес сақтау мерзіміне кепілдік береді.

Отындарды мұздануға қарсы присадкаларсыз жанар май қоймаларында, ұшқыш аппараттарының бактарында және кемелердің цистерналарында сақтау мерзімдері төменде көрсетілген:

Кесте 11- Отындарды мұздануға қарсы

| Сақтау шарттары | Сақтау мерзімі, жыл |
| --- | --- |
| Резервуарларда және ыдыста, ТС-1, Т-1, Т-2, РГ, Т-6. | 5 (4)* 5 |
| Отынды бактарда (цистерналарда): ұшақтардың басқа да техниканың | 0,5 2 |

Мұздануға қарсы присадканы енгізгеннен кейін отынұзақ уақыт сақталынбайды, бірақ зерттеулер көрсеткендей, 6 ай бойы сақтағанда сапа көрсеткіштері маңызды өзгерген жоқ.

Реактивті отындар, Т-2 басқа, салыстырмалы төмен буланушылыққа ие, және сақтаған кезде буланудан жоғалулармәнді емес, сондықтан осы себеп бойыншасапа көрсеткіштері іс жүзінде өзгермейді.

Құймалы кемелерде, темір жол цистерналарда, автоцистерналарда металлды резервуарлар мен күбілерде сияқты электростатикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін майлыбензотұрақты және буға тұрақты қорғаныш жабындылар болуы керек. Көрсетіліп кеткен тасымалдау құралдарын қорғаныш жабындыларсыз да пайдалануға болады.

Резервуарларға және кемелерге реактивті отынды бұрын іштерінде болған келесі мұнай өнімдерінің төгіп шығарылмайтын қалдықтарының үстіне құюға болады: мұнайлы ароматты көмірсутектердің, реактивті отынның, ерітікіштердің, авиациялық және автомобильді эмирленбеген бензиндердің. Егер сыйымдылықтары бұрын эмирленген бензин, дизельді, газотурбинді немесе пешті тұрмыстың отын, маторлы, индустралды аспапты, турбинді және басқа майлар болған болса, онда оларды толтырудың алдында мұнай өнімдерінің қалдықтарын шығарады, ыстық сумен (жуғыш затпен) немесе еріткішпен жуады не болмаса сыйымдылықты буландырады. Сонан соң қайтадан ыстық сумен ашяды және түбін кептіреді (немесе түктері жоқ матамен сүртеді).

Реактивті отындарды тек қана берілген отын маркасы үшін арналған жекеленген мұнай өнімді өткізгіштер арқылы қотару керек. Сонымен қатар ТС-1 отынын диаметрі 500 мм магистралды мұнай өнімді өткізгіштер арқылы жүйелі түрде дизельді отынмен тікелей байланысу барысында басқа да ашық мұнай өнімдерімен қотаруға болады [26].

7. Тасымалдау кезіндегі отындардың сапасының өзгеруі

Реактивті отындардың сапасы тасымалдағанда тек қана сулану, ластанудан басқа маркалы (топ) отынмен араласу есебінен өзгеруі мүмкін.

Авиациялық техниканың отында судың болуына байланысты бұзылуы әдетте көктемде және күзде температураның тұрақсыз болу кезеңінде байқалады. Бұл жыл мезгілінде еріген су, қою күйге өтіп, резервуардың түбінде тұнып қалуға үлгермейді және тұнбаны төгу кезінде жойылмайды.

Ұшақтың отынды жүйесіне келіп түсетін ластанулардың 20 % дейіні агрегаттардың ішкі беттерінде орнығады, 60-65 % жану өнімдерімен бірге жойылады. Ластанулардың құрамына минералды (күлді) заттар, органикалық қосылыстар және құрылымды ылғал кіреді.

Ластанған және суланған отынның сапасы оны тұндіру, сүзгілеу және сеператордан өткізу кезінде бұрынғы қалпына келеді. Ең қиыны, ал кейбір кезде мүмкін де емес, әртүрлі отындарды құбыр арқылы жүйелі қотару кезінде орын алатын, басқа маркалардың отындарымен, рараласқан реактивті отынның сапасын қалпына келтіру. ТС-1 отынында жазғы 1 %-көп емес және қысқы 5 % дейін дизельді отынның қоспасы болуы мүмкін. Бұл кезде лимиттеуші көрсеткіш кристаллданудың бастапқы температурасы болып табылады. Диаметрі 500мм магистралды мұнай өнімді өткізгіш арқылы 700км қашықтықта 1,3-1,5 м/с жылдамдықпен ТС-1 отынын жазғы және қысқы дизельді отынмен тікелей байланысты қотару кезінде ≈ 10 % реактивті отын мүмкін емес қоспа мөлшерін құрайды. Түзілетін қоспаның көлемі құбырдың сыйымдылығына және байланысатын отындардың тығыздықтарының айырмашылығына байланысты: бұл айырмашылық неғұрлым үлкен болса, қоспаның көлемі соғұрлым көп болады. Қотарудан кейін отын үлгілері квалификациялық әдістер нормаларына сәйкес келеді. Қотарудан кейін лезде алынған ТС-1 үлгілері ластанған және суланған болып шықты. Бұл кристаллданудың бастапқы температурасын 10 0С – қа жоғарылауына әкелді. 1,5 тәулік тұндырғаннан кейін кристаллданудың бастапқы температурасы нормаға дейін төмендеді.

Мұнай өнімдерінің және отындардың физика-химиялық қасиеттері өңделетін мұнайдың қасиеттерімен, негізгі фракциялар мен компонентерді алу әдістерімен, қосылатын присадкалардың шоғыры мен қасиеттерімен анықталады [7].

Реактивті отындардың сапасы басқа мұнай өнімдерімен салыстырғанда үлкен дәрежеде мұнай табиғатынан және атмосфералық айдау кезінде бөлінетін фракциялардың қайнау шектеріне байланысты. Тікелей айдау фракцияларды мұнайдың құрамына және отынның сапасына қойлатын талаптарға сай әртүрлі әдістермен тазалайды. Реактивті отындардың кейбір мөлшерін каталитикалық деструктивті өңдеуден атмосфералық немесе вакуумды айдау дистиллятар сутегінің және каталитикалық крекинг өнімдерінің қатысуымен алады. Каталитикалық өңдеудің тәртібі шикізаттың сапасына байланысты және өз кезегінде отынның сапасын толық анықтайды.

Отындарды мұнайды тікелей айдау жолымен алу

Мұнайды алғашқы өңдеу қондырғылары барлың мұнай өңдейтін кәсіпорындардың негізін құрайды. Олардың жұмысына алынатын отындардың немесе олардың компоненттерінің сапасына байланысты. Қазіргі заманғы мұнай өңдейтін кәсіпорындар үшін мұнай өнімдерін өндірген кезде көпсатылылық тән. Мұнай алдын ала кәсіпшілікке және кәсіпорынның өзінде дайындық технологиялық процестерден өтеді. Бұл – газды компоненттерді жою үшін мұнайларды тұрақтандыру, МӨЗ – да тұзсыздандыру мен сусыздандыру және жабдықтардың коррозиядан қорғалуын қамтамасыз ететін және жоғары сапалы өнімдер алуға мүмкіндік туғызатын механикалық қоспалардан тазартады.

Керосинді фракция – 180-2200С -600С жоғары емес кристалданудың бастапқы температурасына ие, ал тұтану температурасы +28 0С төмен емес, осы көрсеткіштер бойынша ол кең таралған реактивті отынның талаптарын қанағаттандырады. Өңделетін мұнайдың құрамына, кәсіпорынның жабдықтармен қамтамасыз етілуіне және шығарылатын бензиннің, реактивті және дизельді отындардың талап етілетін ара-қатынасына байланысты фракциялардың қайнау шектері әртүрлі және реактивті отынға қатыстырылатын фракциялардың мөлшері бірдей емес. Егер отынның өрт қауіпсіздігін жоғарылату қажет болса бастапқы қайнау температурасы ең жоғары керосинді фракцияны алады, ал қорын көбейту үшін керосинді фракцияның соңғы қайнау температурасын жоғарылатады немесе оны негізгі ректификационды колоннаның жоғарғы жағынан іріктеп алынатын бензинді фракциямен араластырады. ТС-1 отыны үшін соңғы қайнау температурасын   10 0С – ға жоғарылатумен өнім ≈10 % жоғарылайды және сонымен қатар кристалданудың бастапқы температурасы 5 0С – қа өседі. Отынның құрамына бензинді фракцияны қосу оның қорын 70-90 % - ға жоғарылатуға мүмкіндік береді.

8. Фракцияларды тазарту

Мұнайды тікелей айдау фракцияларын реактивті отындардың сапасын нашарлататын қосылыстардан тазалайды. Фракцияның кейбір осындай қосылыстарын жою үшін натрий гидроксидінің ерітіндісімен өңдейді де, сумен шаяды. Төмен қайнайтын бензинді фракцияларды 8-10 % натрий гироксиді ерітіндісімен, ал керосинді фракцияларды (тұрақты эмульсия түзуін болдырмау үшін) – ең әлсіз 3-6 % ерітінедісімен тазалайды, бұл кезде мұнай қышқылдары, фенолдар, сондай-ақ күкіртті сутегі мен меркаптандар жойылады.

Судың барысында суда ерігіш натрий тұздары мен феноляттар түзіледі. Мұнай қышқылдарының сілтілі тұздары мен натрий феноляттары гидролизге тән, әсіресе жоғары температура мен NаОН төмен шоғыры кезінде, сондықтан тазалау кезінде қышқылдар мен фенолдар толығымен дойылмайды.

Күкіртті сутегі мен натрий гироксиді сілті немесе сульфидтер артық болған кезде сульфидтер және сілтілер жеткіліксіз болған кезде сульфиттер түзіп әрекеттеседі.

Меркаптандар натрий меркаптиттерін түзіп реакцияға түседі. Меркаптидтер, әсіресе жоғары молекулярлы, гидролизге жеңіл ұшырайды, бұл оларды керосинді фракцияны тазалаған кезде жоюға кедергі жасайды. Осылай, С2Н5SН 97 % жойылады, ал С5Н11SН – тек қана 33 % - ға. Сондықтан, Реактивті отыннан меркаптандар сілтілі тазалаумен жойылады.

Керосинді фракцияны натрий гидроксидімен тазалағаннан кейін сумен шаяды, судың шығыны шайылатын отынның көлемінен 15 % аз болмау керек.

Сілтілі тазалау нәтижесінде реактивті отыннан мұнай қышқылдары жойылады, бұл кейін көрсеткендей, оның тозушылыққа қарсы қасиеттерін төмендетеді. Сондықтан мүмкіндігінше бұл тазалау әдісінен қашқақтайды.

Меркаптандар – реактивті отын үшін қолданылатын бензинді мен керосинді фракциялардың құрамындағы ең қажетсіз қосылыстар. Меркаптандарды жою үшін мынадай процестерді қолданады: плюмбитті тазалау, мыс хлоридімен СuСl2 тазалау және «Мерокс» процесі.

Плюмбитті тазалау негізінде меркаптандардың қорғасын оксидімен сілтілі ортада мұнай өнімдерінде ерігіш меркаптидтерді алуымен және олардың күкірттің қатынасында дисульфидтерге өтіп әрекеттесуі жатыр.

Ерітіндіге қосылатын күкірттің артығы отында еріп кетеді, осылай отынның сапасын төмендетеді.

Мыс хлоридімен тазалаған кезде мыс меркаптидтері түзіледі, олар да СuСl2 мен мыс дисульфидін және хлоридін түзумен әрекеттеседі. Мыстың болуы отынның термототықтырғыш тұрақтылығын нашарлатады.

«Мерокс» процесі меркаптандарды сілтілі ортада қатты катализатордың қатысымен ауадағы оттегімен тотықтырудан тұрады. Нәтижесінде меркаптандар тазаланатын отында еріген түрде қалатын дисульфидтерге айналады. Процестің технологиясы алдын ла тазалаудан, демеркаптанизациядан, шаюдан және сүзгілеуден тұрады. Алдын ала тазалауды NаОН өңдеумен жүзеге асырады, бұл кезде мұнай қышқылдарынан натрий нафтенат тұздары алынады. Реакцияға түспеген натрий гидроксидінің қалдықтарын және түзілген сабынды құмды фильтр арқылы сүзгілеп алады. Днмеркаптанизацияны катализатормен толтырылған, 50 0С температура және 0,7 МПа қысым барысында сілті ерітіндісімен суланған реакторда өткізеді.

Сумен шаюды сілтімен тазалағаннан кейні сілтінің іздерін және суда ерігіш беттік-активті заттарды жою үшін қолданады. Отынды суды жою үшін (NаСl) тұз қабаты арқылы кейін саз балшық арқылы сүзгілейді. Тұз арқылы сүзгілек саз балшықты ылғалдан қорғайды. Саз балшық арқылы перкомеция тазаланатын отыннан мысты және суда ерімейтін БАЗ жою үшін қажет, бұл отынның термототықтырғыш тұрақтылығында және фильтрлер-сеператорлардың жұмысында оң нәтиже береді.

«Мерокс» процесінде міндетті түрде тазаланатын фракцияны «сілтілеу» қарастырылған, осыған байланысты отын нашар тозушылыққа қарсы қасиеттерге ие.

«Ваkеr» фирмасымен алдын ала сілтімен өңдеуді талап етпейтінжаңа демеркаптанизация процесі ойлап табылған. Бұл процесте де меркаптандар 30-55 0С кезінде сұйық фазды катализатро қатысында ауадағы оттегімен тотығады. Катализатор күкіртті сутегінің немесе нафтен қышқылдарының әсеріне түспейді, бірақ күкіртті сутегінің құрамы тазаланатын өнімде 15 млн-1 – ден аспау қажет.

Мұнайды тікелей айдау фракцияларын гидротазалау

Отыннан гетероатомды қосылыстарды жоюдың тиімді әдісі сутегінің қатысында каталитикалық тазалау – гидротазалау болып табылады. Катализатордың және сутегінің қатысында ең жеңіл реакцияға түсетіндер алкан және алкен типті күкіртті қосылыстар. Аромат типті тиофандар, тиофендер және күкіртті қосылыстар ыдырауға қиындау ұшырайды.

Күкірт қосылыстарының молекулярлық массасын көбейтумен және молекулалардың құрылысын күрделендірумен күкіртті гидрогенезационды жою жылдамдығы төмендейді. Бұны реактивті отындарды өндірген кезде ескереді. Мәліметтер бойынша гидромеркаптанизация кезінде сутегінің шығыны шамамен 0,4 м3/м3, ал гидрокүкіртсіздендіру кезінде ≈8 м3/м3 құрайды.

Гидротациялаудың режимді параметрлері мынадай: 320-430 0С, қысым 3-10 МПа, шикізаттың беріліп тұру көлемдік жылдамдығы 2-+5 ч-1 одан да көп, сутегінің шығыны шикізаттың 10-100 м3/м3.

Шикізаттың беріліп тұру көлемдік жылдамдықты үлкейткен кезде өнімдердің реакция зонасында болу уақыты азаяды және олардың химиялық айналу дәрежесі де азаяды. Бұл гидротазаланған отынның тозушылыққа қарсы қасиеттерін бір шама жақсартады, бірақ, шөгінділердің түзілуіне әсер етеді. Төмен қайнағыш шикізат үшін ең жоғары көлемдік жылдамдық рұқсат етіледі. Айналымдағы газдағы сутегінің шоғыры әдетте 80 % (жалпы) көп құрайды, қалғаны – метан, күкіртті сутегі, су, аммиак және басқа қоспалар. Күкіртті сутегінің жоғары шоғыры кезінде гидротазалаудың тиімділігі төмендейді, сондықтан оны айналымдағы газдан моноэтаноламин ерітіндісінің көмегімен шығарып тастайды. Күкіртті сутегі абсорберде моноэтаноламинмен 25-400С температура кезінде әрекеттесіп дисульфид түзейді. Дисульфид моноэтаноламиннің сулы ерітіндісінде десорберге шығарылады, мұнда 110-1200С кезінде ыдырайды. Осылай реагенттердің регенрациясы қамтамасыз етіледі.

Катализатор ретінде Аl – Со – Ni және Аl – Со – Мо қосылыстарын пайдаланады. Кобальттың, никельдің және молибденнің тазаланатын отынға өтуі орынсыз, сло себептен бұл металлдардың отындағы құрамы жоғары сезімтал спектралды әдіспен бақыланады. (5 10-5 артық болмауы керек). Гидротазалаудан кейін сұйық өнімдердің шығысы 97-98 % құрайды, күкіртті қосылыстарды гидрирлеу дәрежесі 90-95 %, алкендердің – 70-85 %, сутегінің шығыны шамамен 0,25 % (масс).

Гидротазалау кезінде дистилляттан қажетсіз заттармен бірге табиғи тотықтыру ингибаторлар болып келетін қосылыстар және отындардың тозушылыққа қарсы қасиеттерін жақсартатын БАЗ жойылады. Сондықтан гидротазаланған отындарға антитотықтырғыш және тозушылыққа карсы присадкалар енгізеді немесе гидротазаланған компонентті (70 % дейін) тікелей айдау фракциясымен араластырады

Гидрокрекинг

Реактивті отындарды гидрокрекинг процесінде мұнайдың жоғары қайнағыш вакуумды дистилляттардан алады. Гидрокрекингтің катализаторлары гидрирлеуші компоненттер ретінде аморфты және кристаллды алюмосиликаттарға түсірілген платина тобының металлдарын, никель, молибден, вольфрам, кобальт құрайды.

Шикізаттың гидрокрекингі кезінде мұндай ктализаторлардың қатысында изоқұрылымды алкандардың жоғары мөлшерлері түзіледі, бұл ауыр дистилляттардан реактивті және дизельді отындарды депарафинизация процесін қолданбай алуға мүмкіндік береді.

Гидрокрекинг нәтижесінде сол бір шикізаттан бенсин немес көбінесе (70 % кем емес) реактивті не дизельді отын алады. Процестің бұл ерекшелігі өте бағалы болып келеді, себебі қажеттілікті соның ішінде маусымдылықты ескеріп өңделініп шығарылатын отынның көлемін өзгертіп отыруға мүмкіндік береді.

Гидрокрекингпен алынған реактивті отындар – 600С кристалданудың бастапқы температурасына ие және азғана (≈ 10 %) ароматты көмірсутектер құрайды; оларда, гидротацияланған отындардағы сияқты, гетероатомды қосылыстар жоқ. Отындардың тотықтырғыштығын төмендету үшін және олардың тозушылыққа қарсы қасиетін жоғарылату үшін антитотықтырғыш және тозушылыққа қарсы присадкалар енгізі керек.

Терең гидрирлеу

Бұл процесте реактивті отынды таңдаулы мұнайларды тікелеі айдау керосинді-газойлды дистилляттардан немес құрамында 60 % - дан көп ароматты көмірсутектері бар катилитикалық крекинг өнімдерінен алады. Процесс барысында ароматты көмірсутектер циклондарға айналады. Шикізатты лайықты таңдау құрамында жоғары тығыздықты (200С кезінде 840 кг/м3 тең) циклондары бар, күкірті аз (< 0,01%), алкендер ( иод саны < 0,2 г І2/100 мл) және нақты шойырлары (< 0,3 мг/100 мл) аз отын алуға мүмкіндік береді. Гидрирлеу өнімдерінің құрамында табиғи антитотықтырғыштар аз болғандықтан отынға сәйкес присадкалар қосу қажет. БАЗ – ң жоқ болуына қарамастан гидрогенизат жеткілікті жоғары тұтқырлық кезінде қанағаттанарлық тозушылыққа қарсы қасиеттерге ие.

Присадкаларды енгізу

Реактивті отындардың негізгі өнімдеріне (фракцияларға) әртүрлі присадкаларды қосу олардың МӨЗ алу әдістеріне байланысты. Антитотықтырғыш присадкалар міндетті түрде 17-24 мг/л немесе 0,003-0,004 % шоғырда гидрогенизационды әдіспен алынған отындарға енгізеді. Отандық отындарға МЕСТ 10894 – 76 бойынша 2,6 – ди-трет-бутил-4-метилфенол (ионол) қосады. Шет елдерде келесі құрамды экранирленген фенолдардың қоспасын қосады: 65-80 % 2,6-ди-трет-бутилфенол 3-15 % 2,4,6 – три-трет-бутилфенол және 3-0,3 % 2 – трет-бутилфенол. Фенолдардың тобына жататын барлық қосылыстар антитотықтырңыштар ретінде отынның бастапқы тотығу сатысында тиімді, сондықтан оларды жаңа дайындалған отынға енгізу керек.

Шет елдерде қажет болған жағдайда отынға металлдардың деактиваторларын енгізуге рұқсат етіледі – 5,7 мг/дм3 көп емес. Деактиваторлар металдардың иондарын берік химиялық пассив комплекске байланыстырады. Комплекс түзуші қосылыстарға салицилидендер типті негізді шиффовтар жатады, мысалы: N׀ N׀ – дисалициденпропилендиамин, N׀ N׀ – дисалициденэтилендиамин. Әдетте металдар деактиваторларын отынға ерітінді түрінде (толуол немес ксилол) енгізеді. Металдар деактиваторлары және олардың металдармен комплекстері отында нашар ериді, бұл отынды фильтрлерде шөгінділердің түзілуіне себепші болуы мүмкін.

Азаматтық авиация ұшақтары үшін арналған отындарға шет елдерде тұтынушылардың талаптары бойынша коррозия ингибаторларын қосады, ал АҚШ әскери авиацияға арналған отындарға оларды міндетті түрде енгізеді. Коррозия ингибаторы ретінде карбонды қанықпаған (линолды) қышқыл димерінің ортофосфор қышқылының органикалық эфирдің көмірсутектерінде ерігіш-бис (диамилфенил) ортофосфаттың аз ғана мөлшерімен қоспасын қолданады. Присадканы құрамында 40 % қышқыл мен 0,35 % эфирі бар реактивті отында ерітінді – концентраты түрінде енгізеді. Коррозия ингибаторы сонымен қатар отынның тозушылыққа қарсы қасиеттерін жақсартады.

Қотару мен фильтрлеу барысында отындардың электрленуін төмендету үшін оларға антистатикалық присадкалар қосады. Соңғылары отынның электр өткізгіштігін және зарядтардың релаксация жылдамдығын жоғарылатады, осылай статикалық электрдің өрт жарылғыш қауіпті разрядтардың пайда болуынан сақтайды. Сигбол отандық присадканы 0,001 % дейін қосуға болады.

Кәсіпорындарда немесе отынды қолданатын орындарда ұшқыш аппараттарға отын құйып дайындау алдында оған мұздануға қарсы присадкалар енгізеді. Бұл этиленглюкольдің монометилді эфирі (метилцеллозольв), этиленглюкольдің моноэтилді эфирі (этилцеллозольв) МЕСТ 8313 – 76 бойынша, МЕСТ 17477 – 75 бойынша тетрагидрофурфурилды спирт (ТГФ) және этилцеллозольвтің метанолмен қоспасы (И-М сұйықтығы) немесе ТГФ метанолмен (ТГФ-М) қоспасы.

9. Жеңiл көмiрсутктердiң сомасын хроматографиялық әдiстерi

Сұйықтық хроматография деп-қозғалмалы фаза ретінде сұйықтықта пайдаланатын хроматографиялық әдісті атаймыз. Классикалық әдісте ішкі диаметрі 1-5см, ұзындығы 50-500см шыны түтікшелерді қолданылады. Толтырғыштың өлшемдері 150-200мкм. Осындай жағдайда сұйықтықтың жылдамдығы 1л/мин тең болып, бөлу ұзақ уақытқа созылатын вакуумдық немесе өзге насостарда қолдану арқылы, ағын жылдамдығының жоғарлауы, бөлудің нашарлауына әкеліп соқты. Осынай сәтсіз тәжірибелерден кейін, ағынның жылдамдығын жоғарлату және бөлулің тиімділігін көтеру үшін, толтырғыштың түйіршіктерінің өлшемдерін кішірейту керек екендігі түсінікті болды.

Алайда, осы кезде сұйықтық ағынына кедергі күшейіп, оны тек қана қысымды жоғарлату арқылы жоюға болатын еді. Майда дисперсті толтырғыштармен жұмыс істеу үшін, өте жоғары қысымды пайдаланатындықтан, шыны түтікшелер жарамсыз болды. Тек қана өткен ғасырдың 60 жылдары толтырғыш өлшемдері 3-10 мкм құрайтын түтікшелерді жасауға, техникалық мүмкіндіктер пайда болды. Осы уақыттан бастап, классикалық сұйықтық хроматография негізінен препараттық мақсаттада қолданыла бастады. Жоғары қысымды аналитикалық сұйықтық хроматография, жоғары тиімді сұйықтық хроматография деп атала бастады. Сұйықтық хроматографияның осы нұсқасын толығырақ қарастырамыз.

Сұйықтық хроматографияда заттардың бөлуінің негізгі 4 механизмі белгілі: адсорбциялық, үлестірмелі, ион-алмастыру, экслюзиялық. Алғашқы болып, сұйықтық қатты фазалы хроматография түрінде адсорбциялық механизмін жүзеге асыратын болатын. Қазіргі уақытта хроматографияның бұл түрін полярлы емес заттарды, изомерлерді топтық бөлу үшін пайдаланады. Үлестіру механизмі сұйықтық-сұйықтық хроматография негізінде жатады. Оған ауыспалы фазалы хроматография жатады. Соңғы аталған әдіс, қазіргі уақытта ең көп таралған талдау әдістеріне жатады. Ион алмастырғыш хроматография ион алмасу құбылысын хроматографиялық нұсқада жүзеге асыру болып табылады. Жоғары сұйықтық хроматография, иондық хроматография деп аталады. Экслюзиялық хроматография молекулалық торлық эффектіге яғни молекулаларды олардың өлшемдеріне байланысты қуысты материалдарда бөлуге негізделген. Экслюзиялық хроматография әдістерін көп жағлайда, гель хроматография деп атайды.

Классикалық хроматография үшін қоданылатын жабдықтар келесі бөшектерден тұрады:

1) Сұйық фазаға арналған резервуар. Қарапайым жағдайда сұйық фаза түтікшелердің жоғары жағынан тамшы түрінде беріледі.

2) Бөлгіш түтікше, ішкі диаметрі 1см-ге жуық және ұзындығы 30см шыны түтікше. Түтікшенің төменгі жағы шыны сүзгішпен немесе шыны мақтамен жабылған.

3) Сынама ерітіндісін енгізу үшін шприц немесе вентиль пайдаланады.

4) Фракциялар корректоры (жинағыш) түікшеден шығатын ерітіндінің порцияларын автоматты түрде немесе қолмен жинаған пробиркалар жиынтығы. Үздіксіз тіркеу үшін ағында фотометрді қолдануға болады.

Мұндай жабдықтар өлшемдері 3-10 мкм толтырғыш түйіршіктерімен үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған. Себебі, ағын тығыздығы 1мл/мин-қа қол жеткізу үшін, қысымды 15 МПа-ға қол жеткізу керек.

Жоғары тиімді сұйықтық хроматографияда келесі жабдықтарды қолдануға болады: еріткіштерді, сұйық фазаның компоненттерін сақтауға арналған бір-бірнеше ыдыс, насостар жүйесі, сынама енгізу құрылғысы, бөлгіш түтікше, детектор. Еріткіштер мен ерітінділер, шыны немесе тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарда сақтайды. Сұйықтардан еріген газдарды мұхият бөліп тастау керек. Қатты бөлшектерді ерітіндіден  вакуум астында микроқуысты сүзгіш көмегімен бөледі. Газдарды О2, N және т.б бөліп алу үшін, сұйық гелиймен үрлейді немесе ультрадыбыспен өңдейді.

10. Құрамдық судың мөлшерін Фишер әдісі бойынша анықтау

Шикі мұнай құрамында көбінесе су болады, ол ерітілген күйде немесе эмульсия түрінде болады. Мұнайда судың болуы өте қолайсыз жағдай, себебі анализ жүргізуді қиындатады. Көбінесе мұнайдағы су тұнғанда жақсы бөлінеді, сондықтан оны мұнайдан бөлу үшін бөлетін сүзгіге құяды да астыңғы су қабатын төгіп тастайды. Мұнайдағы эмульсиялық суды бөлу үшін сусыздандыруды қыздырылған кальций хлоридімен жүргізеді. Іс жүзінде кальций хлориді ең тиімді кептіргіш екені анықталды. Жеңіл мүнайлар мен конденсаттарды бөлме температурасында 2-3 күн бойы кальций хлориді үстінде үстайды, ал шайырлы жене ауыр мүнайларды кері мүздатқышы бар дөңгелек түпті колбада су моншасында қыздырады. Сусыздандыруды тиімдірек жүргізу үшін кальций хлоридін қосады. Егер сулы мүнай қүрамында жеңіл фракциялар жоқ болса жөне де өте лас болса, оны бензолда ерітіп, сосын сүзеді. Су моншасында (100°С-қа дейін) еріткішті (бензолды) қайта айдау кезінде бензолмен бірге су да буланады.

Соңғы кездерде мұнайды автоклавтарда сусыздандыру әдісі кең таралды, мүнда жоғары температурада және қысымда  деэмульгаторларсыз эмульсия бүзылады. Қажетті температураны қыздыру арқылы жасайды, ал қысымды мұнай булары береді.

Мұнай құрамындағы суды сандық анықтау үшін стандартгы ретінде қабылданған Дин-Старк едісі қолданылады. Анықтаудың мәні суды мұнайдан белгілі еріткіш қосып айдауда және оны градуирленген қабылдағышта екі қабатқа бөледі.

Дистилдейтін ыдыста, қабылдағышты және мүздатқыштың ішкі түтігін тазалап жуып, кептіреді. Колбаға 100г сынама енгізеді. Буды жоғалтпау үшін, сонымен қатар, сырттан ылғал жүйеге кірмеу үшін қондырғыны барлық бөлшектерінде герметикалық тығыз байланыс туатындай етіп жинайды. Мұздатқыштың жоғарғы жағын ауадан ылғал кірмеу үшін тығыздамай мақтамен жабады. Мүздатқыш ішіне суық су ағынын қосады. Колбаны таза және кептірілген қабылдағыш 2 түтігімен тығыздап жалғастырады. Қабылдағышқа мақтамен тазартылған мұздатқышты 3 қосып жалғастырады.

Қыздырғышты қосып, колбаның ішіндегіні қайнауға дейін жеткізеді, сосын дистилляттың қабылдагашқа коденсация-лану жылдамдығы 1 секундта 2-5 тамшы болатындай етіп қыздырады.

Егер дистилдегенде тамшы түзілу түрақты болмаса, мүздатқышқа суық су ағынын бірнеше минутқа көбейтеді.

Егер айдаудың соңында мүздатқыш түтігінде су тамшылары қалып қойса, оны еріткішпен жуады, ол үшін қайнату күштілігін жоғарылатады.

Қабылдағыштағы су көлемі жоғарыласа жөне еріткіштің жоғарғы қабаты мүлде қанық болғанда айдауды тоқтатады. Айдау уақыты 30 минуттан кем емес жөне 60 минуттан көп емес болуы тиіс.

Мұздатқыш түтігінің іргесінде қалып қойған су тамшыларын шыны таяқшамен немесе металдық сыммен қабылдағышқа түсіреді.

Колба суыған соң және еріткіш пен су бөлме температурасын қабылдағаннан кейін қондырғыны бөлшекгеп қабылдағыштың іргесіндегі су тамшыларын сыммен немесе шыны таяқшамен жинайды.

Егер қабылдағышта (көлемі 25см3) 25см -ден көп су жиналса, онда қалғанын градуирленген пробиркаға жинайды.

Егер қабылдағышта жиналған су көлемі өте аз болса (0,3 см3) жөне еріткіш лайланған болса, оны 20-30 минутқа, қанық болуы үшін, ыстық суға салып қайта бөлме температурасына дейін суытады. Сосын қабылдағышқа жиналған судың көлемін дөл өлшеп жазып алады.

Пайызбен алынған судың массалық үлесін келесі формуламен есептейді:

Х = V0/m*100

мүнда Уо — қабылдағытағы су көлемі, см3; т — сынаманың массасы, г.

Әдіс йодтың судың қатысуымен метанол немесе метилцелюлоза және пиридин ортасында күкіртпен әрекетесуіне негізделген. Суды анықтауды  Қзақстан Республикасының стандарты 24629 –81 бойынша жүргізеді.

Фишер реактиві 20С тан жоғары емес температурада құрғақ күкіртті ангидридпен қангыққан сусыздандырылған метанол ремесетметилцелюлоза, йод және пиридин ерітіндісі болып табылады.

Приборлар, реактивтер: Микроамперметр; Платина электродтар; Бюретка; Титрлеуге арналған стакандар; 	Метил спирті; Фишер реактиві;

Талданатын мұнай өнімінің мөлшерін титрлеуге Фишер реактивінің 3-8см3 жұмсалатындай есеппен алады.

Титрлеуге арналаған стаканға платина электродтар бататындай көлемде сусыздандырылған метанол  құйды да, сусыздандырылған метанолдағы, сондай – ақ колба қабырғаларында және электродтарда адсорбцияланған суды Фишер реактивімен титрлейді. Титрлеудің басында Фшер реактивін секндына бір тамшы жылдамдықпен тамшылатады. Бұл кезде микроамперметрдің тілі нөлден шамалы ауытқиды. Микроамперметрдің қатты тербеле бастағанда Фишер реактивін 5 секеундта 1 тамшы, ал эквивалентті нүктесіне жақындағанда 10секундта 1 тамшы қосады.

Титрлеуді микроамперметрдің тілі шкаланың белгілі бір бөлігінде тоқтап, бұл бөлігінде 30секунд боиы тұра бергенше істейді.

Бұдан соң титрленген қоспаға талданатын өнімнің таразыға тартылған мөлшерін немесе өлшеп алынған көлемін қосады да Фишер реактивімен тағы да эквиваленттік нүктеге дейін титрлейді.

Талдауға арналған мұнай өнімінің мөлшері судың мөлшеріне байланысты.

Осымен бір мезгілде мұнай өнімін еріту үшін алынған еріткіштегі су анықтаудың бақылау тәжірибесін жүргізеді. Ерігіште су болған жағдайда,анықтау нәтижелерін түзету енгізеді.

Судың массалық үлесін Х, % , мынадай формула бойынша есептеп шығарады: х=ТV1/V2*p*10

Талдау нәтижесі деп қатар екі анықтаудың орташа арифметикалық мәнін қабылдайды.

Х=0,5*40/20 0,87*10=0,086

Мұндағы: Т – Фишер реактивінің титірі,мг/см3

V1 – талданатын өнімді титрлеуге жұмсалған фишер реактивінің көлемі,см3.

V2 – талданатын өнім көлемі.мл

Р – талданатын өнім тығыздығы г/мл.

11. Фракциялық құрамы және оны анықтау әдiстерi

Мұнайды дистилдеудiң негiзгi түрлерi: қарапайым, дефлегмациялау арқылы және ректификациялау арқылы.

Элементтiк химиялық құрамы. Сутек, көмiртек, оттек, күкiрт, азот және т.б. табу әдiстерi.

Бөлу әдістерінің классификациясы. Мұнай құрамын анализдеу үшін түрлі әдістер қолданылады, яғни алдын ала бөлуді молекулалық массалары және химиялық құрамы бойынша жүргізіледі. Мұнайдан әр түрлі компонеттерді көмірсутектекті, гетероатомды құрамын бөлу үшін химиялық және физикалық әдістер қолданылады. Химиялық әдіс бөлінетін компонеттердің әрекеттесу қабілеттері бірдей емес заттардың қасиеттеріне негізделген, ал физикалық немесе физика-химиялық әдіс тепетеңдік фазаларындағы компоненттердің концентрация шамаларына негізделген.

Кесте 12 - Мұнайды бөлудің физикалық әдістері

| Фазалық күйі | Жай әдістер | Күрделі әдістер |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Газ-газ | Менбрана арқылы диффузиялану | Газ-тасмалдағышпен диффузиялау |
| Газ-сұйық | Айдау және ректификация | Су баннасында айдау Абсорбция |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Азеотропты ректификация Экстрациялы ректификация |
| Газ-қатты фаза | Возгонка | Абсорбция |
| Сұйық – сұйық | Менбрана арқылы диффузиялану Термиялық диффузия | Экстрация |
| Сұйық –қатты фаза | Кристалдау | Абсорбция Экстрация кристалдау Адуктивті кристалдау |

Мұнайды тікелей айдау жолымен алынған бензин фракциясы жоғары октанды бензинді алу мақсатымен риформингтен өтеді. Каталитикалық риформинг жоғары октанды автомобиль бензинін өндіру үшін негізгі процесс болып табылады.

Процесс нафтенді және парафинді көмірсутектердің ароматтыларға каталитикалық өзгеру есебімен бензинді фракцияларды ароматизациялаудан тұрады,; бұл кезде октан саны елеулі түрде өседі. Октан санының көбеюіне едәуір үлесті сондай-ақ қарапайым құрылымды парафинді көмірсутектердің изомерлерді түщумен изомеризация реакциясы да қосады. Риформинг жоғары температура мен қысым барысында катализаторлардың қатысуында өтеді. Бұл кезде әртүрлі топтардың көмірсутектері маңызды өзгерістерге ұшырайды.

Көмірсутекті реактивті отындар диэлектриктер болып келетіндіктен онымен резервуарларды, ұшақтардың бактарын толтырғанда, сондай-ақ, әртүрлі қозғап құю процестері кезінде отындарда статикалық элктр зарядтары жиналады. Диэлектриктердің өткізгіштігі, соның ішінде көмірсутекті отындардың, оның пайда болатын статикалық электр зарядтарын қарсылық білдіру қабілеттілігімен анықталады. Осыған байланысты диэлектриктердің өткізгіштігінің жоғарылауы статикалық электрдің қауіпті бүлінулерінен қорғау әдістерінің бірі болып табылады.

АSА-3 присадкаларды (моно- және диалкилсалицил қышқылдарының хромды тұздардың, янтар қышқылының, сульфирленген күрделі эфирінің кальцийлі тұзының және октилді спирттің және лаурилді мен стеаринді метакрилаттардың және метилвинилпиридиннің сополимерінің қоспалары) қосып көмірсутекті отын негізіндегі отынды композиция белгілі.

Бұл композицияның кемшілігі сақтаған кезде тиімділігін тез жоғалтуында.

Сонан соң қоспаны тағы 20 минут көрсетілген температурада қыздырады, кейін бөлме температурасына дейін суытады. Суытылған қоспаға катализатордың қалдықтарын жою үшін араластырып тұріп тамшылатып 90 мм дистиллденген су қосады. Одан кейін, бөлгіш воронкада қабатты органикалық бөлігінен бөледі. 1,3,5 – триметилбензолдың артығын жалпы қоспадан су буымен айдау жолымен бөліп алады, сонан соң қалған қоспаны ыстық күйінде қоспаның сұйық және қатты бөліктерге бөлінуі жүретін стаканға ауыстырады. Тұнбаны 20 %-ды сілті ерітіндісімен өңдеп фильтрлейді, кейін ыстық дистиллденген сумен шаяды. Фильтратты шоғырланған тұз қышқылымен қышқылдайды.

Фильтраттан түскен қышқылды Бюхнер воронкасында бөледі, ыстық дистиллденген сумен шайып, кептіреді.

β, β – (2,4,6 - триметилизофталеин) диокрил қышқылының шығысы 63-75 % құрайды.

β, β – (2,4,6 - триметилизофталеин) диокрил қышқылының хромды тұзын келесі әдіспен алады. Гептанда (1:2) ерітілген қышқылды кері мұздатқышпен, бұлғауышпен, термометрмен және тамшылы воронкамен жабдықталған. Үш мойынды дөңгелек түпті колбаға енгізеді. Бұлғауышты қосқаннан кейін үздіксіз араластыра қоспаны 70 0С дейін қыздырады, кейін ақырын реакциялық қоспаға тамшылатып 20 % күйдіргіш натрийдің сулы ерітіндісін қосады. Реакциялық қоспаны 70 0С барысында 30 минут бойы араластырады, одан кейін оған құрағақ сірке қышқылды хром қосады және тағы 3 сағат араластырады. Осымен реакция бітті деп есептелінеді. Реакцияның өнімдерін фильтрлейді. Фильтратты, оны еріткіштен бөлу үшін, айыруға ұшыратады. Алынған присадка көмірсутекті еріткіштер мен отындарда жақсы ерігіш.

Кестеде ұсынылатын және әртүрлі присадкалардың қатысына байланысты белгілі отынды композициялардың электрөткізгіштіктің және жартылау шашырау уақыт шамаларының салыстырмалы мәліметтері келтірілген.[7]

Кесте 13 - Қосымшалардың параметрлік әсері

| Отындардың үлгілері | Электр өткізгіштігі, пСм/м | Зарядтардың жартылай шашырау уақыты, с | Жартылау шашырау уақытының азаюы |
| --- | --- | --- | --- |
| Присадкасыз Т-1 отыны | 4,2 | 2,86 | - |
| Отынды композиция (Т-1 отыны + 0,0005 сал, % ұсынылған присадка) | 1027 | 0,0116 | 224 рет |
| Отынды композиция (Т-1 отыны + 0,005 сал, % ұсынылған присадка) | 2185 | 0,0055 | 520 рет |
| Отынды композиция (РТ отыны + 0,0005 сал, % ұсынылған присадка) | 1145 | 0,0104 | 275 рет |
| Т-1 отыны + 0,001 сал, % β, β – (2,4,6 - триметилизофталеин) дипропионды қышқылдың хромды тұзы (әйгілі) | 1705 | 0,007 | 408 рет |

кестедегі мәліметтерден көрініп тұрғандай ұсынылған Т-1 отынынан және β, β – (2,4,6 - триметилизофталеин) диокрил қышқылының хромды тұзы – антистатикалық присадкадан тұратын отынды композиция Т-1 отындарының негізінде және 0,001 салм, % шоғырларда алынған β, β – (2,4,6 - триметилизофталеин) дипропионды қышқылдың хромды тұзынан дайындалған отынды композициядан өзінің антистатикалық тиімділігі бойынша басым [7-8].

Ароматты көмірсутектердің (ароматиканың) құрамы 20-25 масс, % көп болмау керек, ал қанықпаған көмірсутектердің құрамы максималды болуы мүмкін 2-5масс, %. Ароматиканың құрамы аз болуы керек және қолайлы жағдайларда 5-10 масс, % аспау керек. Бұл кезде ароматиканың құрамы ең аз отынды тек шикізаттың тапшылықты түрлерінен алуға болады. Ең жақсылары линиядағы алкандар болып келеді, себебі олар кристалдану температурасын жоғарылатады. Алкандар, әсіресе изоалкандар, салмақ бірлігіне қайта есептегенде максималды қызу шығару мүмкіндігіне ие, сол себептен олар алкандарға жақын. Олар таза жанады, тамаша жылу тұрақтылығына ие. Тотығу кезінде ядрода отында жақсы ерігіш нитралды лактондар пайда болады. Олардың кристалдану температуралары төмен болып келеді. Келтірілген шолулардан және басқа да мәліметтерден реактивті отындардың және сұйық көмірсутекті зымранды отындардың ең бағалы компоненті нафтендер болып келетіндігі шығады.

12. Мұнай өнімдерінің физикалық параметрлерін анықтау әдістері

Қайнау температурасы.

Фракция шығымының (ФШ) (орташаландырылған) қайнау температурасынан тәуелдiлiгiн құру.

Мұнай және оның жiңiшке фракияларының тығыздығы.

Біздің ғасырда мұнайдың энергиясын транспорт, ел қорғанысы, әртүрлі өндіріс саласы және тұрмыстық қажеттіліктер үшін маңызы аса зор. Ол кез-келген ел үшін оның экономикасын дамытуда шешуші рөл атқарады.

Кесте 14 - Мұнайдың физика-химиялық қасиеттері

| Жинақталған тереңдігі, м | 982-997 |
| --- | --- |
| Сыну коэффициенті | 0,8126 |
| Тұтқырлық: 200С 500С | 5,44 3,47 |
| Температурасы, 0С жабық ыдыста лап ету өңделгендігі, қату өңделмегені, қату | 35 тен төмен -60 -31 |
| Қаныққан булары қысымы, мм.с.б. 380С 500С | 383 483 |
| Парафин: құрамы, % балқу температурасы, 0С | 3,53 42,5 |
| Мұнай құрамындағы: күкірт азот күкіртқышқылдық шайырлар силикагельдік шайырлар асфалтендер | 0,44 0,03 9,0 4,68 ізі |
| Кокстануы, % | 1,07 |
| Қышқылдық саны мг КОН 1 г мұнайға | 0,37 |
| Карбон қышқылдары | 0,017 |
| Фенолдар | 0,005 |
| Бөліктік шығындар, % салмақтық 28-2000С 28-3000С 28-3800С | 38,1 51,7 59,4 |

Мұнайдан сұйық отындардың барлық түрі – бензиндер, керосиндер, жанғыш заттардың реактивтік және дизельдік сорттары, газдытурбиналық отын, қазандықтар үшін мазут т.б. өндіріледі [8].

Бензиндер. Олар жеңіл ароматикалық, нафтендік, парафиндік көмірсутектер мен олардың туындыларының күрделі қоспасы. Бензиндердің лап ету температурасы  400С төмен, қату температурасы -600С төмен, ондағы судың ерігіштігі 0,04 кг/м3, сәуле сыну көрсеткіші 1,37-1,38, беттік кернеулігі 20*10-3 Н/м, салыстырмалы диэлектрикалық өткізгіштігі 1,75-1,80, меншікті кедергісі (3-8)1010 Ом/м2, меншікті жылу сиымдылығы 2,0-2,8 кДж/кг.0С, булану жылуы 234-270 кДж/кг.

Бензиндердің пайдалану қасиеті детонациялық төзімділікпен сипатталады. Оның өлшемі – октандық сан - н-гептанмен эталондық қоспадағы изооктанның (2,2,4-триметилпентан) пайыздық құрамына сәйкес сандық шама.

Бензиндердің қасиеті олардың детонациялық тұрақтылығы, фракционды құрамы, физикалық және химиялық төзімділігі, күкірт құрамы арқылы анықталады. Детонациялық тұрақтылығы, химиялық және физикалық төзімділігі жоғары, ал күкірт құрамы төмен болса бензиннің сапасы жоғары болады. Қазіргі таңда осындай қасиетті бензиндерді шығару көптеп қолданыла бастады. Детонациялық тұрақтылығы жоғары болған сайын двигатель экономды және тиімді жұмыс істейді. Фракциялық құрамы арқылы бензиннің сапасы былайша сипатталады, двигатель жеңіл және мекем іске асады, жану ұзақтығы жақсарады, двигательдің ақауы азаяды және тағы басқа эксплуатациялық көрсеткіштері жақсарады. Бензиннің фракциялық құрамы арнайы приборда стандартты жағдайда айдалып және айдау температурасы 10, 50, 90% бензинмен және қайнау температурасы арқылы сипатталады. Бензиндер 35-2050С аралығында қайнайды және қаныққан будың қысымы 500-700мм сынап бағ. жатады. Фракциялық құрамға талап оның климаттық жағдайына тәуелді. Химиялық тұрақтылығы бензинді сақтауда, тасымалдауда және қолдануда химиялық өзгеріске ұшырамауымен сипатталады. Ол өзіндегі көмірсутектермен және көміртегі емес қоспалармен, сонымен қатар антитотықтырғыш присадкаларды тиімді қосумен сипатталады. Күкірт құрамы бензин сапасына әсер ететін маңызды көрсеткіш. Күкірттің бензин құрамында жоғары болуы бірден бензиннің қасиетін нашарлатады. Ол қатты кородирулитін агент ретінде белгілі. Бензин құрамында күкірт 0,1-0,15% артық емес болуы қажет. Бензиндер химиялық бейтарапты, суда еритін қышқылдармен сілтілер болмауы қажет, қышқылдылығы 3 мг КОН/100мл артық болмауы керек. Бұдан басқа бензиндер механикалық қоспа мен судан таза болу керек [9].

Бензин құрамдастары. Әр түрлі технологиялық үрдістер арқылы мұнайды өңдеу кезінде алынған бензиннің құрамы түрлі құрамдастардан тұрады. Бензиндер алынған бензиннің маркаларына қатысты тура айдау, каталитикалық крекинг және каталитикалық реформинг негізінде дайындалған. Сонда құрамдастар негізінде термиялық крекингте кокстану (төменгі октанды бензиндер үшін), алкилбензин, изопентан, толуол (жоғары октанды бензиндер үшін) болады. Мұнайды өңдеу кезінде бұдан басқа бутан, бутан-бутиленді және пентан-амиленді фракциялар, газды бензиндер және тағы басқа болады.

Тура айдау кезіндегі бензиндер қайнау температурасы  180-2000С шығыс мұнайынан алынатын төменгі октанды 43-53 алады. Осындай бензиндерде 3-10% ароматикалық көмірсутектер, 12-30% нафтендер, 60-80% парафиндер, 1-2% олефиндер болады. Күкірт құрамы 0,2% жетеді. Тура айдау бензині жоғары тұрақты бензині смола өте аз болады. Кейбір жерлерде аз күкіртті мұнайдан детонациялық тұрақтылығы жоғары және октан саны 60-66 жететін бензиндер алынады. Каталитикалық риформинг арқылы алынатын бензиндердің мөлшері көбюіне байланысты тура айдау бензиндерін қолдану азайып бара жатыр.

Термиялық крекинг бензиндері тура айдау бензиндеріне қарағанда детонациялық тұрақтылығы жоғары, оны мұнайдың ауыр қалдықтарын өңдеуде (мазут, гудрон) алады. Оның октанды саны 64-70 деуір жетеді. Үлкен октанды сан нафтенді мұнайларды термиялық крекинглегенде, ал аз октанды сан парафинді мұнайларды өңдегенде алынады.

Термиялық крекинглеу бензиндері жоғары мөлшерлі олефинді сондықтан олар химиялық төзімсіз. Сақтауда және тасымалдауда температурамен ауа оттегісі әсерінен бензиндер тотығады смолалы заттар пайда болады, нәтижесінде октанды сан төмендейді. Күкірт құрамы 0,3-0,4% жетеді.

Каталитикалық крекинг бензиндерін жеңіл шикізаттардан (керосинді газойлді фракция) және ауыр дистилятты шикізаттардан (вакуумды газойл 320-4800С) бір сатымен алады. Каталитикалық бензиндердің октанды саны 75-80 моторлы әдіс бойынша және 80-94 зерттеу бойынша жетеді.

Бұл бензиндерде 16-20% ароматикалық көмірсутектер және 20-60% олифинді көмірсутектер бар. Сондықтан олар химиялық тұрақтылығы төмен, осыған орай оларға антитотықтырғыш қажет. Күкірт құрамы 0,3% жетеді.

Каталитикалық риформинг бензиндерін төмен октанды бензиндерді тура айдау арқылы (62-1800С фракция) алады. Бұл бензиндерде жоғары мөлшерде ароматикалық және изопарафинді көмірсутектер болады және олефиндер жоқтың қасы. Сондықтан бензиндер сақтауда және тасымалдауда жоғары тұрақты. Күкірт пен смолалар кездеспейді. Октан саны 94-96 жетеді.

Бензиндер түрлемдері. Қазіргі кездегі мемлекеттің стандарттарға сәйкес бензиндердің төмендегідей маркалары шығарылады: А-66, А-72, А-76, А-80, АИ-93, АИ-98 және «Экстра» бензині. Авиациялық бензиндер маркалары: Б-100/130, Б-95/130, Б-91/115, Б-70. Бұл бензиндер жаздық және қыстық болып екіге бөлінеді. Бензиндердің маркалары бойынша сипаттамалары келесі кестеде берілген.

Кесте 15 - Бензиндердің октанды сандарын анықтау

| Бензин | Октанды саны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторлы әдіс |  | Зерттеу әдісі |  |
|  | ЖЭС | 1кг-ға 0,82 г ЖЭС | ЖЭС-сіз | 1кг-ға 0,82 г ЖЭС |
| Термиялық крекинг | 67-70 | 72-74 | 70-76 | 78-82 |
| Каталитикалық крекинг | 74-80 | 79-84 | 80-94 | 87-97 |
| 1 саты Каталитического риформинга жұмсақ режима | 75-76 | 85-86 | 79-80 | 89-90 |
| қатты режима | 83-85 | 89-91 | 93-95 | 98-100 |
| Алкилбензин | 89-91 | 99-101 | 91-93 | 99-102 |
| Изопентан | 87,6 | 97 | 91,7 | 100 |

Кесте 16 - Бензиндер құрамы мен сипаты

| Көрсеткіштер | А-66 | А-72 | А-76 | АИ-93 | АИ-98 | Экстра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октанды саны | 66 | 72 | 76 | 93 | 98 | 95 |
| Фракциялық құрамы |  |  |  |  |  |  |
| т.қ. 0С төмен емес | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Айдалу температурасы, 0С жоғары емес |  |  |  |  |  |  |
| 10% жазғы бензин | 79 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
| 10% қысқы бензин | 65 | 55 | 55 | 55 | - | - |
| 50% жазғы бензин | 125 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 50% қысқы бензин | 115 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 90% жазғы бензин | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 |
| 90% қысқы бензин | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - |
| с.қ. 0С артықемес |  |  |  |  |  |  |
| Жаздық | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | - |
| Қыстық | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - |
| Қышқылдық, мг КОН/100 м, артық емес | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Индукциялық мерзімі | 450 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 |
| Фактикалық смола |  |  |  |  |  |  |
| Өндіру кезінде | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Тұтыну кезінде | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| Күкірт құрамы | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
| Суда еритін қышқыл және сілті | Жоқ |  |  |  |  |  |
| Механикалық қоспа | Жоқ |  |  |  |  |  |
| Мысты пластинкадағы коррозия | Төзімді |  |  |  |  |  |

13. Тығыздығын анықтау

Тығыздық деп заттың көлем бірлігінің массасын атайды. СИ системасындағы тығыздықтың бірлігі кг/м3 болып табылады.

Заттың (мұнайдың, мұнай өнімінің), салыстырмалы тығызды деп оның  массасының осындай көлеммен алынған дистилден судың 4°С-тағы  массасының  қатынасына тең. Салыстырмалы тығыздықты 20 °С-та анықтайды да, ρ420 деп белгілейді. Іс жүзінде тығыздықты 20°С-тан бөлек температурада анықтауға тура келеді, сондықтан тығыздықты Д.И.Менделеев ұсынған формула бойынша ρ420  - ға қайта есептеу қажет:

мұндағы

ρt4 - сынақ температурасы кезіндегі тығыздық, кг/м3;

ρ204 - 20°С-тағы салыстырмалы тығыздық, кг/м3;

γ - тығыздықты 1°С-қа орташа температуралық түзету;

t - сынақ жүргізілетін температура, °С.

Бұл формула мұнай және мұнай өнімдерінің тығыздығы температураның жоғарылауымен азайып, оның төмендеуімен ұлғаятындығын көрсетеді. Алайда тығыздықты жоғарыда көрсетілген формула бойынша есептеудің нәтижесі мұнай және оның өнімдерінің тығыздығын анықтау 0°С - тан төмен емес және 50°-тан жоғары емес температурада жүргізгенде ғана дұрыс болып шығады.

Температуралық түзетуді былай есептеп шығарады:

γ = 0,001828 - 0,00132 Р204

Мұнай және мұнай өнімдерінің тығыздығын есептеп шығару үшін басқа да бірқатар формулалар ұсынылған (Крэг формуласы, Башнииев формуласы және т.б.)

Мұнай және сұйық мұнай өнімдерінің тығыздығын тәжірибе жүзінде ареометрмен Вестфаль-Мор гидростатикалық таразысымен және пикнометрмен анықтайды.

Мұнай өнімдерінің тығыздығын ареометрмен анықтау. Тығыздықты ареометрмен анықтау Архимед заңына негізделген. Ареометрі сыналатын сұйықтыққа батырған кезде тығыздықтың градуирленген шкаласы көрсетілген бөлігінен жоғары шығып тұрмайтындай етіп тандайды. Цилиндрге қабырғасын бойлай абайлап, ареометрді салған кезде цилиндрдің сыртына төгіліп кетпейтіндей етіп сыналатын өнімді құяды.

Таза және құрғақ ареометрді жоғарғы ұшынан ұстап тұрып мұнай өніміне баяу батырады. Ареометрдің тербелуі тоқтағаннан соң менисктің жоғары шеті бойынша тығыздықтың мәнін есептейді. Мұнай өнімінің температурасын ареометрдің термометрі бойынша немесе қосымша термометрмен өлшейді. Ареометрдің шкаласы бойынша есептеу мұнай өнімінің сынақ температурасы кезіндегі тығыздынын көрсетеді. Табылған тығыздықты қалыпты температурадағы р204 тығыздығына келтіру үшін Д.И.Менделеев формуласын пайдаланады. Ареометрдің түріне байланысты параллельді анықтаулардың арасындағы айырмашылық 0,001-0,002-ден аспауы тиіс.

Өте тұтқыр - 50°С-тағы тұтқырлығы 200 мм2/с жоғары мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау үшін оларды алдын-ала тығыздығы белгілі керосиннің бірдей көлеммен араластыру қажет. Керосиннің тығыздығы белгісіз болса, оны ареометрмен анықтайды.

Сыналатын тұтқыр мұнай өнімінің тығыздығын мынандай формула бойынша есептейді:

Р = 2 ρ1- ρ2

мұндағы

ρ1 - қоспаның тығыздығы;

ρ2 - керосиннің тығыздығы.

Ареометрдің түріне байланысты тұтқыр мұнай өнімінің тығыздығын параллельді анықтаулардың арасындағы айырмашылық 0,004-0,008 -ден аспауы тиіс.

Мұнай өнімдерінің тығыздығын пикнометрмен анықтау. Әдіс сыналатын мұнай өнімінің белгілі бір көлемінің массасын бірдей температурада судың дәл көлемінің массасымен салыстыруға негізделген.

Мұнай өнімдерінің тығыздығын  пикнометрмен  тек  20°С-та анықтайды. Тығыздықты анықтау үшін сыйымдылығы әр түрлі таңбасы және капиллярлы түтігі бар шыны пикнометрлерді қолданады (6 сурет).

6 сурет. Пикнометрлер

Мұнай өнімдерінің тығыздығын пикнометрмен анықтау үшін алдын-ала оның "су санын", яғни судың 20°С-та пикнометр көлеміндегі массасын анықтайды. Су санын анықтаудың алдында пикнометрді хром қоспасымен, дистилденген сумен және этил спиртімен кезектестіріп шайып, кептіреді. Таза және кептірілген пикнометрді 0,0002 г дейінгі дәлдікпен таразыға тартады. Пипетканың көмегімен пикнометрді дистилденген сумен толтырады (таңбасы бар пикнометрді - таңбадан жоғары, капиллярлы пикнометрді - бетіне дейін). Сонан соң пикнометрді 20°С-та 30 мин бойы термостатта ұстайды. Таңбасы бар пикнометрдің мойыншасындағы деңгейінін өзгеруі тоқтағаннан соң, судың артығын пипеткамен немесе сүзгі қағазбен алып тастап, пикнометрдің мойыншасын ішінен сүртеді. Пикнометрдегі су деңгейін менисктің жоғарғы шеті бойынша тағайындайды. Капиллярлы пикнометрлерде су капиллярдан шығып тұрады, оның артығын сүзгі қағазбен алады. Су деңгейі 20°С-та орныққан пикнометрді сыртынан мұқият сүртіп, 0,0002 г дейінгі дәлдікпен таразыға тартады.

Пикнометрдің су санын мынандай формула бойынша есептеп шығарады:

m = m2 – m1

мұндағы

m2, m1, - тиісінше суы бар және бос пикнометрдің массасы, г.

Тұтқырлығы аз (50°С-та 75 мм2/с көп емес) мұнай өнімдерінің тығыздығын былай анықтайды. Құрғақ және таза пикнометрді 18-20°С-та пипетка көмегімен сыналатын мұнай өнімімен толтырады (таңбасы бар пикнометрді - таңбадан сәл жоғары, капиллярлы пикнометрді - бетіне дейін). Сонан соң пикнометрді тығынмен жауып мұнай өнімінің деңгейі өзгергенше 20°С-та термостатта ұстайды. Мұнай өнімінің артығын пипеткамен немесе сүзгі қағазбен алып тастайды. Мұнай өнімінің деңгейін менисктің жоғарғы шеті бойынша белгілейді. Деңгейі орныққан пикнометрді термостаттан алып, мұқият сүртеді де, 0,0002 г дейінгі дәлдікпен таразыға тартады.

Сыналатын мұнай өнімінің "көрінетін" тығыздығын ρ1 мынандай формула бойынша есептеп шығарады:

ρ1 = (m3-m1)/m

мұндағы

m3 - мұнай өнімі бар пикнометрдің массасы, г;

m1, - бос пикнометрдін массасы, г;

m - пикнометрдін су саны, г.

"Көрінетін" тығыздықты ρ204 тығыздыққа мынандай формула бойынша қайта есептейді:

ρ204 = (0,99823 - 0,0012) ρ1 + 0,0012 = 0,99703 ρ1 + 0,0012

мұндағы

0,99823 - су тығыздығының 20°С-тағы мәні;

0,0012 - ауа тығыздығының 20°С-тағы және 0,1 МПа (760 мм. сын.бағ.) кезіндегі мәні. Параллельді анықтаулардың арасындағы айырмашылық 0,0004-тен аспауы тиіс.

Өте тұтқыр (50°С-та 75 мм2/с астам) және қатты мұнай өнімдерінің тығыздығын бөлме температурасында таңбасы бар пикнометрде анықтайды. Құрғақ және таза пикнометрді қабырғаларына жағылып кетпейтіндей етіп шамамен жартысына дейін толтырады. Пикнометрді өте тұтқыр мұнай өнімімен толтырған кезде соңғысын 50-60°С дейін қыздырады. Пикнометрді жартысына дейін толтырғаннан соң 20-30 мин бойы 80-100°С дейін термостатта қыздырады, бұдан кейін 20°С дейін суытады.

Егер мұнай өнімі бөлме температурасында қатты күйде болса, пикнометрді шамамен жартысына дейін мұнай өнімінің ұсақ кесектерімен толтырады да, сонан соң оның балқу температурасынан 10°С жоғары, бірақ 100°С-тан төмен емес температурада термостатта ұстайды. Мұнан соң пикнометрді 20°С-қа дейін суытады да, 0,0002 г дейінгі дәлдікпен таразыға тартады.

Бұдан кейін мұнай өнімі бар пикнометрді дистилденген сумен толтырады да, су деңгейі өзгермейтіндей болғанша 20°С-та термостатта ұстайды. Судың артығын пипетка немесе сүзгі қағазбен алады да, пикнометрдің мойыншасын ішінен сүртеді. Пикнометрдегі су деңгейін менисктің жоғаргы шеті бойынша белгілейді. Пикнометрді термостаттан алады да, сыртын мұқият сүртіп, 0,0002  г дейінгі дәлдікпен таразыға тартады.

Сыналатын мұнай өнімінің "көрінетін" тығыздығын мынандай формула бойынша есептеп шығарады:

ρ1 = (m3-m1) / [m-(m4-m3)]

Мұндағы m4 - мұнай өнімі және суы бар пикнометрдің массасы, г;

m3 - мұнай өнімі бар пикнометрдің массасы, г;

m1 - бос пикнометрдің массасы, г;

m - пикнометрдің су саны, г.

"Көрінетін" тығыздықтың алынған мәнін ρ204 тығыздыққа қайта есептейді. Параллельді анықтаулардың арасындағы айырмашылық 0,0008-ден аспауы тиіс.

- Абсолюттiк және салстырмалы тығыздық.

- Тығыздықты API градустарында көрсету.

- Тығыздықты табудың тәжiрибелiк (гидростатикалық, пикнометрлiк) әдiстерi.

- Мұнайдың және оның жiңiшке фракцияларының тығыздығын температурамен байланыстыратын корреляциялық теңдеулер.

Мұнай және мұнай өнімдерінің тығыздық шамасы өздігінше сипаттамалық мәнге ие, сонымен қатар меншікті рефракциясын сипаттайтын шама және де сипаттамалық факторлады т.б. анықтайды. Сипаттамалық фактор К-эмперикалық параметр, малекуланың орташа қайнау температурасы Тор шамасы мен тығыздықты байланыстырушы.

К=1,216

Мұнай және мұнай өнімдерінің ең негізгі сипаттамаларының бірі - ол олардың тығыздығы.

Егер мұнай өнімдерінің негізгі салмағын көмірсутектер құрайтынын ескерсек, ал олар көбінесе тығыздығы бойынша қатты ажырайтын үш негізгі топтардан түрады — парафиндер, нафтендер жөне ароматты көмірсутектер, онда тығыздықтың тек мүнайдың шығу тегі мен қүрамын ғана емес, сонымен қатар, оның сапасын білдіретіні анық.

Шынында да барлық қасиеттері бірдей мүнай өнімдерінің ішіндегі тығыздығы жоғарысында ароматгық компоненттер басым болады, ал керісінше тығыздығы темендерде - қанық көмірсутектердің мөлшері басым болуы айғақ. Бүл өндіріс үрдісінде де мүнай өнімдерін пайдаланғанда да ескеріледі.

Көбінесе мүнайдың көлем бірлігіне сан мөнінде сөйкес абсолютті тығыздығын емес, зат салмағьшың таза су салмағына қатынасы түрінде алынатын салыстырмалы тығыздықты анықтайды. Сүйық мүнай өнімдерінің тығыздығын анықтау үшін бірқатар өдістер қолданады: 1) ареометрлік, 2) Вестфаль-Мор таразысында өлшеу өдісі, 3) пикнометрлік өдіс. Бүл үш өдіс барлық елдерде стандартты деп қабылданған.

Ареометрлік әдіс. Бүл өдістің принципі Архимед заңына негізделген.

Тұрақты салмақты ареометр — ол төменгі жағында балласт салынған шары бар шыны цилиндр төрізді ыдыс. Ареометрді зертгелетін ерітіңціге салғанда, ол тік күйінде сол сүйықтықта жүзіп жүру керек. Ареометрлердің көбісі термометрмен жабдықталзған. Анықтауды келесі ретпен жүргізеді. Таза кең цилиндрге зерттелетін мүнай өнімін құяды. Қүйғанда мұнай өнімі көпірмеу керек. Егер көпіршік пайда болса, оны сүзгіш қағазбен алып тастайды. Сосын, цилиндр іргесіне тигізбей, ақырын кептірілген ареометрді аяғынан үстап орналастырады. Ареометрдің батуы біткенше, яғни тепе-тендік орнағанша бақылайды. Сол кезде ең жоғарғы менисктің көрсеткіші бойынша мөнін жазып алады.

Вестфаль-Мор таразысында өлшеу әдісі. Вестфаль-Мор таразысы көлемі түрақты ареометрлердің бір түрі.

Пикнометрлік өдіс — мұнай өнімдерінің тығыздығын ең дәл анықтайтын тура әдістердің бірі.

Бүл өдістің артықшылығы — анықтауға мүнай өнімінің өте аз мөлшері жеткілікті, мысалы ареометрмен тығыздық анықтағанда 0,5 л шамасында мүнай қажет болады.

Пикнометрлік едіс мүнай өнімінің нақты келеміндегі сол көлемде алынған су салмағьша қатынасты салмағын елшеуге негізделген. Өлшеуді бірдей температурады жүргізеді. Бұл әдістің кемшілігі өлшеуге қажетті уақыттың ұзақтығы.

Мұнай тасымалдауда қажетті энергия көлеміне, жағылғыш қасиетіне, т.б. өсер ететін сапасының ең негізгі көрсеткіші - тұтқырлық.

Тұтқырлық деп сүйықтықтардың немесе газдардың екі қабатының бір біріне көрсететін қарсьшығын атайды. Бұл қасиетті, тағьща сүйықтықтардың немесе газдардың ішкі үйкелісі деп атайды. Мұндай үйкелістің табиғаты молекула аралық өрекеттесулерді жеңумен байланысты. Тығыздық сияқты түтқырлық та мүнай сипаттамасына жататын параметр. Түтқырлықтың мөні мүнай айдайтын қүбырлардағы жылжуымен  байланысқан барлық

гидродинамикалық есептеулерге кіреді.

Мұнай өндеуде көбінесе кинематикалық түтқырлық қолданылады. Кинематикалық түтқырлық - ол бірдей температурада өлшенген сүйықтықтың тығыздығының оның тығыздығына қатынасы. Ол гравитациялық күштерінің есерінен сүйықтықтың ағуға қарсылығың көрсететін өлшем. СИ жүйесінде кинематикалық түтқырлықтың өлшем бірлігі — м2/с Іс жүзінде кіші өлшем қолданылады: мм2/с = 10"6 м2/с, сонымен қатар, сантистокс да қолданылады (сСт= мм2/с).

Динамикалық түтқырлық (динамикалық түтқырлықтың коэффициенті) - өсер ететін күш салудың жанамасының жылдамдық градиентіне қатысы. Ол сүйықтықтың ағынға көрсететін қарсылығының өлшемі болып табылады. СИ жүйесінде динамикалық түтқырлықтың өлшем бірлігі паскальсекунда (Пас). Іс жүзінде қолданылатыны мПас=10"3 мПас. Сонымен қатар, сантипуаз өлшемі де қолданылады (сП=мПас).

Тұтқырлық көп мөлшерде температураға төуелді, сондықтан оны қандай температуда өлшенгенін керсету қажет. мұнда рС — "сулы сан" анықталғандағы температурада өлшенген судың тығыздығы, кг/м31.

Бүйірінен бөлек шығаратын түтікшеге резеңке түтікше кигізеді. 2-түтікшені саусақпен басып вискозиметрді төменге ауцарады, 1-түтікшені мүнай өнімі қүйылған ьздысқа салып сорып (резеңке сорғыш арқылы) М2 деңгейіне жеткізеді. Сұйықтық ішінде ауа көпірпгікгері пайда болмайтын бақылайды. Вискозиметрді ыдыстан шығарып алып дүрыс қалпына келтіреді. 1-түтікшенің сыртқы жағьшан сұйықтықтың артық мөлшерін алып тастайды жөне үшьша резеңке түтікше кигізеді.

Зерттеуді жургізу реті

Толтырылған вискозиметрді термостатқа (моншаға) салады, деңгейі 4-кеңістіктен жоғары борлуы тиіс. Температуралық тепе-тендік орнағанша 50°С температурада термостатга 30 минуттай үстайды. Сосын сору арқылы немесе насос қолданып 4-кеңістіктің 1/3 биікгігіне дейін сүйықтықты 1-түтікшеге көтереді. 1-түтікшені ауамен жалғастырьш сүйықтықтың Мі деңгейінсн М2 деңгейіне дейін көтерілген уақытын анықтайды.

Мүнай өнімінің бос аққандағы менискі бірінші деңгейден екінші деңгейге дейін жылжығанын 0,2 с дөлдікпен анықтайды. Егер қатар жасалған үш өлшеудің нөтижелері 0,35%-дан жоғары айырылмаса, кинематикалық түтқырлықты орташа арифметикалық мөн ретінде есептейді.

Нәтижелерді өңдеу.

Мұнайдың тығыздығы формула бойынша есептеледі: ρн = 2ρс - ρк

Онда: ρн – сыналатын мұнай тығыздығы;

ρс – қоспа тығыздығы

ρк – керосин тығыздығы

Бұл формуланы пайдалану тығыздықты анықтау үшін қолданылады:

мұнда: - сынау кезіндегі өнім тығыздығы, γ - орташа температуралық түзетулер, кестеден алынады, t – сынау температурасы, оС.

14. Мұнай өнімдеріндегі күкіртті қосындыларды шырақ әдісімен анықтау.

Әдістің мәнісі – мұнай өнімінің өлшендісін білтелі шырақта жағып, түзілген күкіртті газды күкіртқышқылды натрий ерітіндісімен сіңіруде;

SO2 + Na2SO3 +CO2

Na2SO3 + O2 = 2 Na2SO4

Күкірттің жалпы мөлшерін анықтау үшін көмірқышқылды натрийдің артық бөлігін тұз қышқылымен титрлейді.

Приборлар, реактивтер, материалдар. 	Күкіртті қосындыларды анықтауға арналған аппарат. 	Сыйымдылығы 10, 25, 50 см3 бюреткалар, пипеткалар, шыны приборлар; Вакуум сорабы. Электр плиткасы, Сужылытқыш: Көмірқышқылды натрий; судағы 0,03% - дық ерітіндісі. Тұз қышқылы, 0,05 н титрленген ерітіндісі. Күкіртсіз бензин, Этил спирті, Петролей эфирі, Метилоранж, судағы 0,05 % дық ерітіндісі.

Анықтаудың алдында шырақты және білтені перолей эфирімен шайып, кептіреді. Қалған бөлшектерді мұқият жауып, дистилденген сумен шаяды. Абсорбердің үлкен резервуарын оның биіктігінің 2/3-не дейін сіңіргіш ерітіндідегі күкіртті газдың абсорбциясын жақсартатын қондырма ретінде тазалар жуылған шыны таяқша кесінділерімен толтырады. Абсорберден бюреткаға дәл 10см3 сода ерітіндісін құяды. Майларды тадау кезінде 25см3 сода ерітіндісін құяды.  Шлифтерді майлап приборды жинайды.  Тамшы аулағышқа аралық буфер арқылы вакуум жүйесін қосады.  Осылайша екі параллельді және бақылау тәжіңрибесі үші бір мезгілде үш прибор дайындайды.

Таза құрғақ шырақтарға талдауға арналған өлшенділерді құяды. Күкірті аз түтінденбейтін бензиндерді талдағанда 4-5см3 бензин, жоғары температураларда қайнайтын күкіртті, алайда түтіндемейтін мұнай өнімімен шыраққа 1,5-3см3 құяды. Әрі қарай шырақты білте түтігі бал тығынмен жабады. Білтенің төменгі ұшы шырақтың түбіне айналдыра жатқзылады. Білтеге мұнай өнімі сіңгеннен кейін оның сыртқы ұшын білте түтікшесінің сыртқы ұшымен бірдей етіп кесіп тастайды. Шырақты тұтандырып, жалынның биіктігін 5-6мм етіп орналастырады да, өшіреді. Шырақты қалпақпен жауып, таразыға тартады. Жанып біткен өнімнің массасын анықтау үшін таразыға тартуды талдаудың соңында жүргізеді.

Құрамында едәуір мөлшерде араматикалық немесе қанықпаған көмірсутектер бар мөлдір мұнай өнімдерін талда кезінде алдын ала білте және қалпағымен бірге таразыға өлшенген таза құрғақ шыраққа 1-2см3 сыналатын мұнай өнімін құяды. Сонан соң қайтадан таразыға тартады да, жағуға арналған арналған өлшендінің массасын қайтадан біледі.  Мұнай кейін өлшендіні күкіртсіз бензинмен араластырып, өлшендінің жалпы көлемін 4-5см3 дейін жеткізеді.  Майларды талдаған кезщде 100С – тағы тұтқырлығы 10мм2/с аз майлардан 2-2,3см3, тұтқырлығы одан жоғары болған жағдайда, 0,9-1см3 алады. Талданатын өнімнің тұтқырлығы байланысты бензинмен 2,5-1ден 7-1-гедейінгі қатынаста  араластырады. Егер күкірт 2,5 %-дан көп болса, өлшендіні 0,4 – 0,5г мөлшерінде алады.

Еріткішсіз жанатын мұнай өнімдерін сынағанда, бақылау тәжірибесін жү.ргізеді. Еріткішпен жанатын мұнай өнімдерін алғанда екінші шыраққа ерітуге кеткен еріткіш мөлшерінде спирт құяды.

Вакум сорабын қосқаннан срң ауның сорылуы абсорберлерде бірдей болуын қадағалайды.  Шырақтарды шырақ шыныларынаң астынақойып, оларды спирт жандырғысымен тұтандырады. Білте түтіктерінің ұшы шырақ шынысның төменгі шетінен 8мм аспайтындай, ал жалынның ұзындығы 6-8мм болуы тиіс. Барлық шырақтардағы өлшенділерді толық жанып біткеннен соң, егер алдында ерітікш араластырған болса, 1-2см3 күкіртті бензин құйып, тағы да жағады.

Жанып болғаннан соң шырақтарды қақпақпен жауып өшіріп, 5минуттан соғ сорапты өшіреді де, приборды ажыратып, тамшы аулағышты, шырақ шыныларын және абсорберлерге жинайды да, сонан соң абсорберлердің ішіндегісін конусты колбаға аударып құяды.

Кейде жоғары күкіртті өнімдерді талдау кезінде шайынды суларды және метилоранжды қосқан кезде ерітінді қызыл сары түске боялады.  Бұл сода ерітіндісінің алынған мөлшері күкіртті газды сіңіру үшін жеткіліксіз болғанын көрсетеді. Бұл жағдайда жағуды сыналатын өнімнің азырақ өнімімен қайталау қажет.

Әрі қарй ерітіндідегі соденың артық мөлшерін 0,05н тұз қышқылымен қызғылт сары түске боялғанша титрлейді.

Талданатын өнімдегі күкірт мөлшерін, х, % мынандай формула бойынша есептеп шығарады.:

X=(V-V1)*0.0008 *100

M

Мұндағы 	V – бақылау тәжірибесінде титрлеуге жұмсалған дәл 0,05н тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі, см3

V3 – мақсатты тәжәрибеде титрлеуге кеткен дәл 0,05н тұз қышқылы ерітінтісінің көлемі, мл.

0,008 – дәл 0,05н. Тұз қышқылы ерітіндісінің 1см3 эквивалентті күкірт мөлшері,г.

м – сыналатын өнім өлшендісінің массасы, г

Паралельді анықтаулар арасындағы айырмашылық кішісінің мәнінен 5% дан сапауы керек.

Каспий 5 Мемлекеттің қоршауында орналасқан теңіз (Әзірбайжан, Иран, ҚР, Рессей, Түркменстан.)

Қазақстандық прикаспий Маңғыстау мен Атырырау обл. терр-да. 1898ж. Бері мұнай өндіріліп келеді (148 орын бар) 2,2 млрд. тонна, 3,5 млрд. м3 запасы бар. Каспий маңындағы экологиянық проблеманы шешуде “КЭП” (Каспийская экологическая программа) бар.

Өмір сүру деңгейі 1992 жылмен салыстырғанда 1995 жылы күрт төмендеген. Ал қазіргі уақытта аздап бай түзеді.

1992ж                     1995ж                   1997ж

67,5жас                  63,5жас                 64,5жас

Халықаралық деңгейде қоршаған орта және оның дамуы бойынша ООН мен (Рио-92), 1993ж Люцернс,1995ж София негізгі док-ге қол қойылды.

1998ж қоршаған ортаны қорғау жылы т.б.

1998ж Наурызда Бишкек қл. Қоршаған ортаны қорғау және рациональді табиғатты пайдалану б-ша ҚР, Өзбекістан және сәл кейінірек Тәжікістан Р-мен келісім шартқа тұрды.

1998ж 22 сәуірде Алматыда орталық Азия конф. Болды. Онда осы тақырыпта. 03.03.2006ж “Казахстанская правда” газетінде Игорь Прохоровтың мақаласы жарық көрді.

Потенцияльды – қауіпті тізбек аймағында авария болдырмау әдістері

Атмосфераның негізгі ластануының  мұнай- газ кемені кәсіп-мен  байланысты.

Атмосфераның негізгі ластануы түсті металлургия, жылу энергетикасы, қора металлургия, мұнай-газ кемені кәсіпорындары мен көлік шығарындыларымен  байланысты.

Атмосфералық ауаның ластануынан қатердің нақтылығы халық денсаулығының нашарлауына да және қоршаған ортаның тозуына әсер етеді.

Мұнай-газ кешені секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасында 2005ж аяғына дейін теңіз және жағалау маңызды экожүйелеріне залал келтірместен газ, мұнайөндірудің мүмкін болатын шекті деңгеін айқындау жөніндегі арнаулы зерттеулерді жүргізу, геодинамикалық маниторингті  іске асыру, иесіз мұнай ұн-н және басқа да байырғы ластануларды жою, ілеспі газды алауларда жағуды жәнемұнай құбырлары мен радиоактивтіластанғанжабдықтарды рұқсат алынбай көшуді тоқтату жөнінде шаралар қабылдау көзделген болатын.

Қабылданған бағдарламамыз құжаттардың шеңберінде іске асырылды .Суды қажет ететін өндірістер дамуының қарқына мен көлемін шектеу, су үнемдейтін технологиялары.Су пайдрланудың айналымдыжәне тұйық жүйелерінжаппай енгізуге, өнім бірлігіне және пайдалану шығындарына жекелей су пайдалануды азайтуға, су шаруашылық жүйелерін есепке алу мен реттеудіңқазіргі заманға құрамдары мен жаразтандыруға мүмкіндік беретін сумен қамтамасыз ету жөніндей республикасыныңмақсаты бағдарлама әзірленген.

Ластанудың “байырғы” көздеріне қазіргі кезде иесіз тұрған объектілер мұнай газ және гидрологияның ұңғымалар, шахталар , кеніштер , елдің экологоиясының қауіпсіздігіне нақты қатер болып табылатын қалдықсақтағыштар мен ағынды суларды жинақтаушылар жатады.

Байырғы ластануларды жою жөнінде 2006ж дейінгі қоршаған ортаға олардың әсер бағалай отырып, кезең-кезңмен байырғы ластанулардың барлық  объектілеріне толық тугелдеу жүргізу, ал 2010ж бастап мұнай объектілерді жою жөнінде жұмысты бастау кезденуде.

Жаңа ластанулардың туындауынажол бермеу мақсатында.Олардыңпайда болуын болдырмайтын құқықтың, экон-ң және өзге де тетіктердіәзірлеу жәнеенгізу қажет.

Экологияның қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі бағыттары экономиканы, заңнаманы және қоғамдыэкологияландыру. т.б.

15. Мұнайлардағы азот мөлшерін анықтау

Күкіртті қосылыстармен қатар азотгы қосылыстар да мүнайдың қүрылымдық бөлігі болып табылады. Азотты қосылыстардың концентрациясы аз болады, шамамен бірнеше пайыз. Мүнайда азот азотты қосылыстар түрінде болады, бүл көбінесе пиридиннің, хинолиннің гидрохинолиннің алкилденген гомологтары. Кейбір мүнайларда аз мөлшерде хлорофиллдің туындылары болып саналатын карбазол туындылары кездеседі.

Мүнай фракцияларында қайнау температурасы өскен сайын азоттың мөлшері де өседі. Шайырлар мөлшері мен мүнайдың қүрамындағы азот мөлшері арасында анық байқалатын байланыс бар. Ауыр, жоғары шайырлы мүнайлармен салыстырғанда жеңіл, шайыры аз мүнайларда азот мөлшері аз болады.

Жоғары молекулалық азотты қосылыстардың термиялық түрақсыздығының арқасында жалпы азот мөлшері шикі мүнайдың қүрамында немесе оны темен температуралық өндеуден қалған қаддықтардан анықтау тиімді. Азотты органикалық қосылыстарды толық ыдыратқанда азот аммиак, азот оксидтері, таза элементарлы азот түрінде бөлінуі мүмкін. Егер өнімді концентрлі күкірт қышқылды ортада өртесе ол аммиак түрінде бөлінеді. Қатты тотықтырғыштармен инертті газ ағынында тотықтырса көбінесе элементарлы азот түзіледі.

Мүнай және мүнай өнімдеріндегі азоттың жалпы мөлшерін анықгауды Кьельдалъ және Дюма әдістерімен жүргізеді.

Кьельдаль әдісі. Әдістің мәні анализденетін затты концентрлі күкірт қышқылымен тотықгыруға негізделген. Сонда органикалық азот аммонийлі азотқа ауысады. Егер күшті сілтімен әсер етсе аммиак бөлінеді, ал оны 0,1 н күкірт қышқылының ерітіндісімен сіңіреді. Қышқылдың артығын 0,1н калий гидроксидімен титрлейді. Азотты осылай анықгау өдісі біршама төмен нәтиже береді, себебі күкірт қышқылы қүрамында азот бар кейбір гетероциклды қосылыстарды толық ыдыратпайды. Сонымен катар, органикалық қосылыстар күрамындағы азоттың біраз мөлшері аммониилі азотка толык ауыспайтын элементті таза азоткд айналады. Кьельдаль өдісімен мұнай құрамындағы органикалық заттарды толық ыдырату үшін селен қосып калий перманганатымен тотықгырады.

Модифицирленген Дюманың микроөдісі. Әдіс қурамында азот бар затгарды мыс оксиді кдтысында өртегенде көміртек қышқылы және су мен кдтар элементарлы азоттың тұзілуіне және оны волюметриялық едіспен анықгауға негізделген. Аз мөлшерде таза азотпен бірге түзілетін азот оксидтерін металдық мыспен тотықсыздандырып элеменггі азотка айналдырады. Дюма әдісі құрамында азот өр түрлі қосылыс ретінде болатын азотты қосылыстарды талдауда ыңғайлы және универсалды болып табылады. Бұл өдіс мұнайда жөне мұнай өнімдерінде азоттың 0,03-0,05 % пайыз мөлшерін анықгауға мүмкіндік береді.

Қатты парафиндердің мөлшерін анықтау

Анализ кезінде бөлінетін мүнай парафиндері — ол қатты кемірсутектердің қоспасы болып табылады, оның негізін қ-алкандар СпН2п+2 қүрайды. Бірақ мүнайдың типіне байланысты парафиндерде қоспа түрінде тармақталған алкандар және полициклды нафтендер де болуы мүмкін.

Мұнайдан қатты парафиндерді санды түрде бөлу үшін көп әдістер үсынылған, олардың негізінде әр түрлі еріткіштердегі ерітінділерін мүздату арқылы бөлу жатыр. Парафиндерді мүздатуына еріткіш ортасы ретінде жүпты еріткіштер қолданылады: ацетон-бензол, ацетон-толуол жөне тағы басқалары. Осы қоспалардың әрқайсысында компоненттердің бірі парафинді түндырғыш, ал екіншісі — катты парафиндермен тұнбаға түсе алатын майлар мен қоспалардың еріткіші болып табылады.

Парафиндерді бөлу әдістерінің бірі Голъберг және Абезгауз өдісі. Бұл әдісте майлардың бензол ерітіндісінен (-21°С) парафиндерді ацетонмен тұндырып Шогг сүзгісінде бөледі.

Шевченко бойынша парафиндерді тұндыру үшін мұнайды 0°С-қа дейін суытып, ацетон және бензол қоспасымен (2:1) тұндыруға болады.

Көбінесе мұнайдан кдтты парафиндерді бөлу алдында шайырлы-асфальтенді заттарды жояды. Ол үшін мұнайды концентрлі күкірт қышқылымен өндейді.

Бензин және керосинің жабық тиглде тұштану температурасын анықтау.

Бензин және керосинің жабық тиглде тұштану температурасын ТВЗ құрылғысында сараптамалық анықтау.

Ұсынылған әдістемеде мұнай өнімдері мен органикалық сұйық заттардың 50°С температурада балқитын тұштану температурасын анықтауға негізделген. Әдістеменің мәні жанғыш заттардың ең төменгі тұштанып жану температурасын анықтауға, сынама жасау жағдайында жанғыш заттардың беттік бөлігіндегі газ қоспасының түзілуіне (зерттелетін үлгінің ауамен газ қоспасын) тұтанғыштық немесе жалын көмегімен оталуына негізделген, бірақ бұл газ қоспаларының мөлшерінің жану жылдамдығы келесі жану процесіне жеткіліксіз. Ол үшін зерттелетін үлгіні бір қалыпты жабық ыдыста араластырып қыздырамыз. Тұштануды сынау жұмысын белгіленген уақыт интервалында жүргізіледі. Әдістеме негізі мұнай өнімдерінің сапасын сараптауға және технологиялық, механикалық жұмыстар өткізуде бөлме цех орындарында жану от алу қаіпсіздігі бойынша өндірістік классификациясы үшін қажет. Жұмыстың талапты стандарты ИСО 2719 – 1986 халықаралық стандарттар

Метод используется для оценки качества продуктов и для классификации производств, помещений и установок по степени пожарной опасности.

В стандарте учтены требования международного стандарта ИСО 2719—1973 Мұнай өнімдерінің тұштану температурасының мәні ретінде, кем дегенде оның қатар жұргізілген екі сынама нәтиженің арифметикалық қосындысының орташасын алынады. Ал органикалық заттар үшін ол кем дегенде үш рет жасалуы қажет. Алынған тұштану температураларын бүтін санға дөңгелектенеді.

Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы

Барлық мұнай құрамындағы алкан мөлшері 20-50 % аралығында болады.Парафинді мұнайда алкандардың мөлшері 60 % не одан көп болады, азпарафинді мұнайда оның құрамы 1-2 % дейін кездеседі.Егер алкандардың мұнай фракциялары бойынша таралуын қарастырсақ , келесідей барлық мұнайға ортақ заңдылыққа кезігеміз: алкан мөлшері фракцияның tқайнау. Парафин- нафтенді мұнайда алкандар төмен қайнайтын фракцияларда (300 °С дейін) кездеседі.Парафинді мұнайда жоғары қайнайтын фракцияның өзінде алкан мөлшері көп болуы мүмкін.

Мұнайдың алкандары түзу және тармақталған тізбекті ( н – алкандар –түзу, изо-алкан – тармақталған) болып бөлінеді.Мұнайдың құрамындағы әртүрлі типтегі алкандардың құрамы мен қатынасына байланысты.Ал, А.Петров мұнай алканды қосылыстарына арналған химиялық жіктелуін шығарды.Олар келесідей 4 топтан тұрады; А¹, А², Б², Б¹. Мұнай типін анықтау мақсатында эффективтілігі 25-30 мың теориялық табақша құрайтын хроматографиялық талдау жасайды.

А¹ типті. Мұнай парафинді немесе нафтен-парафинді болып табылады.Мұнай құрамындағы алкан құрамы 30-40 % дейін. А¹ типті мұнайға Татарстан (Ромашкино), Батыс Сібір, АҚШ және Қазақстандағы Өзен кен орындарының мұнайлары жатады.

А² типті. Парафин-нафтенді және нафтен-парафинді негіздегі мұнай түрі жатады.Алкан мөлшері 15-25 % болады.Н-алкан мөлшері А¹ типті  мұнаймен салыстырғанда 2 есе аз.Бұл мұнай түріне Азербайжан және Каспий маңы ойпатына жақын орналасқан кен орындарының  мұнайлары жатады.

Б² типті. Мұнай – нафтен негізіндегі мұнай жатады.н-алкан жоқ, изо-алкан мөлшері 8-20 %.Грузия және Шығыс Кавказ мұнай жатады.

Б¹ типті. Мұнай – нафтен, нафтен-ароматты мұнай негізіндегі мұнай н-алкан жәнеизоалкан жоқ, тармақталған изоалкан 8-9 %.Грозевая Сопка, Нафталан ( Азербайжан ), Ресей ( Батыс Сібір).

Мұнайдағы арендер – моно  және полициклды күйде болады. Олар көбіне 15 – 20 % ті құрайды. Ароматтық көмірсутектердің мұнайдағы үлесі 35 % - ке дейін жетеді. Ароматтық көмірсутектердің таралуы бойынша мұнай фракцияларын 3 топқа бөледі:

1 топ. Ауыр шайырлы мұнайда тығыздығы 0,9 - ға дейін ароматтық көмірсутек жоғары фракцияларында концентрленеді, көбіне полициклді ароматтық көмірсутектер.

2 топ. Тығыздығы 0,85 - 0,9 аралығында болатын 2 классқа жататын нафтенді және нафтен – ароматтық фракцияларында концентрленетін ароматтық көмірсутектер.

3 топ. Парафинді мұнайдың жеңіл фракцияларында 3000С - қа дейін концентрленіп, жинақталатын ароматтық көмірсутектер.

200 0С – қа дейін қайнайтын фракцияларда тек бензол гомологтары С9 қоса табылған. Ал бүйір тізбегінде 4 не одан көп көміртегі атомы бар моноорынбасқан бензол гомологтары аз кездеседі. Ең көп кездесетіндері: толуол, этилбензол, ксилол (м-,п-,о- ксилолдардың ішінде ең көп кездесетіні термотұрақтылығы жоғары м- ксилол), триметилбензол, кумол, пропилбензол және метилэтилбензол [2].

200 0С – 3500С - қа дейін қайнайтын фракцияларда ди және үш орынбасқан алкилбензолдар, С7 – С8 құрамдағы алкил және метил топтарынан тұрады. Бензолдың гомологтарынан басқа бұл фракцияларда нафталин гомологтары (моно-,би-,три -, тетраметилнафталиндер) болады.

Жоғары фракцияларда - полициклді конденсирленген сақиналары бар ароматтық көмірсутектердің гомологтары кездеседі, фенантрен, антрацен, хризен, пирен, бензтулен және перилен.

Ал қалған ароматтық көмірсутектердің негізгі бөлігі гудронда концентрленеді.

# Қанықпаған көмірсутектер (олефиндер және диолефиндер) негізінен мұнай фракцияларының (термиялық және каталитикалық крекинг, пиролиз, кокстеу және т.б.) термиялық және термокаталитикалық өңдеу өнімдерінде кездеседі.

# Бұрын мұнай құрамында алкендер болмайды немесе болса өте аз мөлшерде делінген еді. Бірақ 20 ғасырдың 80 жылдардың аяғында Шығыс Сібір, Татарстан және бұрынғы КСРО аймағында мұнайдың құрамында 15 – 20 % дейін олефин көмірсутектерінің болатындығы ашылды. Мұнайдағы олефин көмірсутектері жоғары молекулалық  массасымен ерекшеленеді, жорамал бойынша, олардың кендегі жату жағдайларындағы табиғи радиоактивті сәулеленуі нәтижесінде алкандардың радиолиз өнімінен пайда болғандығымен түсіндіріледі. Бәріне мәлім радиолиз кезінде С – Н байланыс бойынша ыдырау реакциялары пайда болады.

# Газ тектес этилен көмірсутектері (этилен, пропилен, бутилендер) мұнайдың термиялық және термокаталитикалық өңдеу газдарында болады. Қысым қатысында термиялық крекинг газдарында (сұйық фазалы крекинг, 470 – 520 С, қысым 20 – 50 атм.) 20 – 25 % олефиндер кездессе, пиролиз газдарында (800 – 900 С, қысым 1 атм жуық) 40 – 50  % олефиндер болады. (қысым көбейсе, олефин көмірсутектерінің құрамы сәйкесінше көбееді) Мұнай фракцияларының (термиялық және каталитикалық крекинг, пиролиз, кокстеу және т.б.) термиялық және термокаталитикалық өңдеудің сұйық өнімдерінде олефиндердің біраз бөлігі кездеседі. Мысалы, термиялық крекинг бензиндерінде 30 – 35  %, ал каталитикалық крекинг бензиндерінде 10 % - ға дейін олефиндер болады. Мұнай өнімдерінде кездесетін қос байланысы бар көмірсутектерді келесідей топтарға бөлуге болады:

# 1 Нормальды және изоқұрылысты олефиндер;

# 2 Циклоолефиндер (циклогексен, циклопентен және олардың гомологтары);  3 Бүйір тізбегінде қос байланысы бар ароматтық көмірсутектер жатады

# (стирол) [3].

II Бөлім Өрт және өртқауіпті заттардың сараптамасы

- Өрт сөндіру техникасының даму тарихынан

Біздің заманымызға жеткен материалдарда көрсетілгендей б.д.д. 200 жылы Ктесибий деген грек суды сорып, шығаратын насос ойлап тапқан, ал оның шәкірті Герон суды өртке қарай бағыттайтын ұштаманы сипаттап жазған. Сосын насостар туралы Плиниустың рим императоры Троянға берген есебінде жазылған.

1433 жылы, түтік, поршень, үштамадан тұратын насос туралы бірінші рет жазылған. Оны Ансбургтік зергер А.Платкер ойлап тапқан дейді. 1665 ж. Кюрбергтік ұста Г.Гаунның ауа қақпағын түтікпен жалғастырды, бұл суды үздіксіз ағызуға мүмкіндік берді. Осы кезеңде мыстан жасалған сорғыш түтіктер (рукава) ойлап табылды[4].

Өрт сөндіру түтігі Россияда 17ғ. М.Терентьев, В.Протопопов шығара бастады. Ал 19ғ. Россия өндірісінде қол насосының 20-дан астам түрі шығарылатын. 1752ж, аса көрнекті механик М.Степанов голандтық және неміс насостарынан қалыспайтын насос ойлап тапты.

1672ж. Амстердамдық ағайынды Ван-дер-Хайзе өрт сөндіретін екпінді (напор)түтіктер ойлап тапты. Алғаш оларды кенептен, кейін теріден, сосын тоқылған матадан жасады. Россияда 1897ж. Тоқылған пеньковый жасады, 1903 ж. – резина араластырып жасады.

Алғашқы өрт сөндіретін бу машинасын 1829ж. Лондонда Брайтзайт пен Эриксон ойлап тапты. Россияда – 1868ж. өнертапқыш А.Шпаковсий, ал 1882ж. Москвадағы Густав Лист заводы өндірістік әдіспен бу өрт сөндіру техникасын дамытуға көп конструкциясын ұсынды, орыс  өнертапқыштары өрт сөндіру техникасын дамытуға көп үлес қосты 1739ж А.Кертов өрт сөндіру насосының ерекше конструкциясын ұсынды, 1777ж. П.Дальгерн механикалық сатыойлап тапты, 1902ж. П.Лоран химиялық көбіктің өрт сөндіргіш қасиетін тапты, ал 1904 ж. Алғашқы «Эврика» өрт сөндіргішін жасап шықты[5].

Н.Зимин өрт гидранттары мен колонкаларын жасап шығарды. Алайда барлық жаңа құрылғылар өмірге баяу енгізілді, заводтарда шығарған өрт қондырғылары аз болды.

Алапат өрт көп кездесетініне қарамастан, Россияда өрт сөндіру машиналарын шығаруға көп көңіл бөлінбеді. Өрт техникасының негізгі түрі – бөшкелі ат арба болды.

Октябрь революциясынан кейін өрт машиналарын, мотокомка, т.б. қондырғыларды шығару жолға қойылды. Өрт техникасын дамыту үшін ғылыми-зерттеу ұйымдары, конструкциялық бюролар құрылды.

Қазіргі кезеңде өрттен сақтау бөлімдері, ерікті өрт сөндіру дружиналары 10-даған мың өрт машиналарын, мотокомкалармен арнайы техникамен жабдықталған. Өрт-жарылыс қауіпті өндірістерде автоматты өрт сөндіргіштер енгізілген. Отандық өрт техникасы тактика-техникалық турғыдан шетелдік техникадан қалыспайды, ал кейбір жағдайларда асып түседі[6].

- Өрт және оған байланысты құбылыстар

Өрт тактикасы өрт сөндірудегі әскери қимылдар жүргізудің ғылыми - өртқарудың әскери уставы болып табылды. ережелері мен соларға сүйеніп жасалған іс-тәжірибелік нұсқаулар болып табылады. Үздіксіз даму барысында өрт тактикасы өрт сөндірудің сан ғасырлар тәжірибесіне және ғылыми-техникалық революция жетістіктеріне сүйенді. Оның теориялық негізі болып  «Өрттен  қорғаудың әскери уставы» болып табылды.

Өрт тактикасы өрттің халық шаруашылығының әртүрлі объектілерінде орын алған, өрт сөндіруді уйымдастыруды, өрт бөлімшелерінің әскері әрекеттерін, адамдарды құтқару және өртті сөндіру жұмыстарының әдістерін зерттейді[7].

Өрт – материалдық шығын келтіретін және адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін бақылаудан тыс арнайы орталығының жану.

Жану – көп мөлшерде жылу мен жарық шығаратын күрделі, тез жүретін химиялық құбылыс. Жанудың негізі – заттың тотықтырғышпен экзотермиялық қалпына келтіру реакциясы (немесе) реакциялар кешені.

Жану жүрү үшін қажетті шарттар: жанғыш заттың тотықтырғыштың (әдетте өттегінің), жану көзінің болуы жанғыш затты тотықтырған жану көзімен белгілі бір t-ға дейін қызуы қажет. Қалыптасқан процесте жанудың тұрақты көзі болып жану зонасы, яғни реакция жүретін, жылу мен жарық бөлінетін облыс табылады. Оттегінің ауадағы концентрациясы өзгеруімен жану жылдамдығы да өзгереді. Көп заттардың жануы ауадағы  оттегі құрамы 16% болғанда тоқтайды. Заттардың толық жанып, масса (кг) немесе көлем (м3) бірлігіне шаққандағы бөлінген жылу саны жанудың үлес жылуы деп аталады. Оны формула бойынша есептейді немесе анықтамалардан табады.

Қыздырғанда барлық суйық жанғыш заттар және қатты заттардың көпшілігі буланып немесе бөлініп, оттегілік жанғыш зат құрайтын газ тәріздес заттарға айналады. Газ бен ауа қосылысы жанып басталуы үшін сыртқы жану көзінің болуы шарт емес, t-ның белгілі бір шекке жетуі жеткілікті [8].

Жанғыш заттың ауадағы оттегімен бірігіп жануы басталатын ең төмен t0 өз бетінше жану  температурасы деп аталады.

Ал зат оттың ашық көзі әсерінен тоқтамай жана  бастайтын ең төмен температура жану температурасы деп аталады. Егер тоқтамай жану жүрмесе, тек қана тұтану  ете қалу бақыланса, онда бұл құбылыс жүріп жатқан температурасы деп атайды. Жанғыш заттардың тутану температурасы әр уақытта жану температурасынан төмен болады.

Жанғыш заттардың өрт қауіптілігі тұтану температурасымен сипатталады. Тұтыну температурасы төмен температурада жану болмайды, өйткені зат бетіндегі бу концентрациясы аз болады.

Жану кезіндегі температураның көп бөлігі қоршаған ортаны, құрылыс қондырғылары мен жанғыш заттардың өздерін қыздыруға жумсалады.

Қоршаған ортаға жылу конвекция, жылу өткізгіштік сәулелену арқылы беріледі. Жылу өткізгіштік – заттар, материалдар, қондырғылар тікелей жанасқанда болатын жылу энергиясын өткізу.

Конвекция – жылу энергиясын газ немесе суйықтық бөлшектерін араластыру немесе көшіру арқылы өткізу. Ірі өрттерде конвекциялық ағындар жылдамдығы зор, сондықтан ушқындар мен жаны шалалар алысқа ушады. Орман биржалары мен жанармай бекеттері өртенгенде ушқын, шалалар 800 метрге ұшады [9].

Жылудың шағылысуы – жылу энергиясының электромагнитті толқын түрінде бөлінуі. Жану жылдамдығының ең жоғары шегінде пиломатериалдар қатары жанғанда 84-168 Дж/(см2 мин) жалын көзінен 10 метрге дейін, ал тұрғын үйдегі жанар май жаққанда терезеден шыққан жалын жылдамдығы – 25-29 Дж/(см2 мин) 6-7 кал/ (см2 мин). Бұл қасындағы ағаш ғимараттардың тұтануына себепті болады.

Жанғыш материалдың бетімен жалынның таралу жылдамдығы көрсетілген факторлардан бөлек, олардың агрегаттық күйінен жылу физикалық қасиеттеріне, жанғыш материалдардың элементтерінің қиылысуына, кеңістікте таралу тығыздығына байланысты, (мебель, жанғыш заттар, жиналған материалдар т.б.).

Қатты заттардың жануы таралуының сызықтық жылдамдығы олардың кеңістікте орналасуына да байланысты: горизонталь бет вертикаль немесе көлбең бетке қарағанда баяу жанады. Себебі қатты заттардың вертикаль беті жану төменнен басталғанда, жылу ағынына тап болады [10].

Жанудың массалық жылдамдығына келесі ауыспалы шамалар әсер етеді: материалдың ылғалдығы, загрузка тығыздығы және материалдық жағдайлар. Аса маңызды шарт: желдің жылдамдығы мен кейбір басқа атмосфералық жағдайлар. Төменде кейбір қатты және суйық материалдың жанып біту массалық жылдамдығы келтірілген (м/мин):

Ағаш (қалыңдығы 2-4 см), ылғалдылығы %

8-12......................................................................4

16-18....................................................................2,3

18-20....................................................................1,6

Мата ,мақта  материалдары жабық  қоймада  (жалпы салмағы 100кг/м2)

............................................................................. 0,33

Синтетикалық каучук жабық қоймада (жалпы салмағы 100кг/м2)

...............................................................................0,4

Сутек.....................................................................160

Метан....................................................................22,2

Этильді спирт ( температура 0С):

10............................................................................7,8

20............................................................................22,8

Бұған дейін айтылғандай, жану кезіндегі бөлінетін жылу көлемі заттардың жануының үлес жылуына байланысты. Өрт кезінде химиялық толық жанбау жиі кездеседі, ал түтіктенүді күшейтеді. Бұл дегеніміз жану аймағына уақыт бірлігінде жеткілікті оттегі келіп түспейді, жанғыш газдардың тотығуы толық өтпейді.

Төменде кейбір жанғыш заттардың жану жылуы берілген:

Шпательді талшық.................................................24

Синтетикалық каучук ............................................31,8

Резина.......................................................................40,2

Аққайың ағашы........................................................50

Полистирол...............................................................52

Органикалық шыны.................................................54

Керосин..................................................................174

Бензин.....................................................................194

Целлулоидты кинопленкасы................................4200

Көп жағдайда жоғары температура тек қана, өртті үдетіп қана қоймайды, сонымен бірге өрт сөндірушілердің әрекетін қиындатады.

Өрт процесін сипаттайтын фактордың бірі – қоршаған ортаға жану өнмідерін бөліп шығару. Заттар толық жанбағанда тотықтырғыш жеткілікті болмауынан жанып үлгермеген бөлшектер ыстық газ ағынымен жану аймағынан тысқа шығарылады. Олар су буымен түтік құрайды. Кең мағынада «түтік» деген ұғымға тек қана жанып бітпеген бөлшектер мен су буы ғана кірмейді, басқа да жану өнімдері кіреді: көмірқышқыл газы, көміртек тотығы, азот тотығы, фосген, синиль қышқылы, хлорлы сутек т.б.

Түтік өрт сөндірушілердің әрекетін тежеп, өміріне қауіп туғызады. Түтік концентрациясы мен тығыздығы әрекеттесуші заттардың химиялық құрамы мен оттегі екеуінің жылдамдығына байланысты. Түтік құрамында денсаулыққа зиянды газдар болады, буы әсіресе ғимарат ішіндегі өртті сөндіруде ескеру қажет[11].

Өрт кезінде көбінесе көміртек тотығынан уланады. Оның негізгі белгілері: маңдай мен самай тусы ауырады, бас айналу мен құлақтың шуылы.

Түтін өрт кезінде көруді қиындатады.Әсіресе каучук, жүн, мақта, бензин, мұнай жанғанда қою түтін көтіреледі. Түтік тығыздығын 1 м3-тағы жанып бітпеген бөлшектер санымен өлшейді.

Түтін құрамындағы жану заттары жоғары көтеріліп, ауамен араласып, түтік аймағын – жанып бітпеген заттар, су булары салмақсыз жағдайда ауада ілініп тұратын кеңістікті құрайды. Ғимарат ішіндегі өртте белгілі бір деңгейде нейтрал, шекаралаық жазықтық болады, онда ауа қысымы қоршаған атмосферадағыдай болады. Одан төмен түтік тығыздығы аз болады, тәжірибелі өрт сөндірушілер осы кеңістікті өрт сөндіру кезінде жақсы пайдаланады.

Ғимарат ішіндегі түтінді шығару өрт кезіндегі газ алмастыруды реттеудің бір міндеті болып табылады. Көп жағдайларда газ алмасуды реттеуге терезе, желдету шахта т.б. пайдаланады. Жалпы алғанда өрттегі газ алмасу аэрация заңдарына бағынады, яғни сыртқы және ішкі ауа температура әртүрлігіне, сонымен бірге бөлмеден сыртқа ыстық ауа шығып, ішке суық ауа кіретін тесіктердің вертикаль бойынша қашықтығына байланысты.

Бес қабатты мұздатқышта болған өрт кезінде 4 пен 5-ші қабаттардың төбесінде, сосын шатырда бір-бірінің үстінде орналасқан монтаждық тесіктер болған. Өрт кезінде 4-қабатты түтік газдары  монтаж тесіктері арқылы шығып, ал еденнен 1-1,5м биіктікте пайда болған нейтрал сызық өрт сөндірушілерге противогазсыз ұзақ уақыт бойы 4-қабатта болуға мүмкіндік береді

Бөлме ішін желдетуді жылдамдату үшін механикалық қондырғылар – түтік тартқыш, желдеткіші бір түтін шахтасы т.б. қолданылады. Түтінді, ауыздықтан, температураны төмендету үшін орта және жоғары дәрежелі ауа- механикалық көбік пен шашыратқы су қолданылады.

Сыртқы өрттерде қызған ауа мен жану өнімдері жоғары умтылып, ерекше жылу бағасын құрайды. Олардың орнын суық ауа массасы басады. Сыртқы өртте ішкі өртпен салыстырғанда жылу және түтін бағандары сай клмеуі мүмкін.

Өрт өршуі адам мен сөндірудің автоматтық құралдары процеске араласқанша болуы мүмкін. Өрт өршуінің заңдылықтарын білу арқылы мамандар отпен курестің әдіс-тәсілдерін ойлап табады. Жанудың тоқтауы да өз заңдылықтарымен жүреді. Өрт сөндіру құралдарын дурыс пайдалана алмау өртті үдете түсүі мүмкін.

- Жануды тоқтату тәсілдері және от сөндіруші заттар

Жануды тоқтату тәсілдері. Жануды жану көзіндегі температураны төмендету арқылы тоқтатады. Ол үшін жылу шығаруды жылдамдату немесе жану аймағында тотықтырғыш пен отын қатынасып өзгерту қажет. Жылу шығаруды үдету мен температураны төмендету үшін отқа су т.б. сөндіру құралдарымен әсер етеді. Жану реакциясын физикалық, химиялық жолдармен бәсеңдетуге болады. Физикалық жолдарға реакциядағы заттарды жанбайтын және жануды болдырмайтын заттармен араластыру, суыту, жану аймақтағы концентрациясы азайып, жану аймағынан жылу бөлуді жылдамдатуға негізделген.

Жану реакциясын тоқтатудың химиялық тәсілі реакция аймағындағы белсенді заттар концентрациясын төмендетуден турады. Реакция аймағына ыдырағанда белсенді орталықтармен.

Әрекеттесетін тұрақсыз заттар енгізеді.Ол заттарды галоид-бром, фтор жатады.Белсенді орталық концентратты азайту реакция жылдамдығы тек жану температурасын төмендетуге алып келеді. Бұл әдіс стационарлық  құрылғылармен сөндіруге қолданылады.Осылайша, өрттегі жануды суыту, араластыру,химиялық тежеу,изоляциялау тәсілімен тоқтатады.

Ең кең тараған тәсіл – жанғыш  заттарды суыту мен изоляциялау, көбінесе қатар қолданылады. Реакцияны химиялық жолмен тежеу  сирек қолданылады, басқа тәсіл мүмкін болмаған жағдайда [14].

Әр тәсілдің өз жолдары бар. Мысалы, органикалық қатты заттар жанғанжа жоғары жылу сіңіргіштігі арқылы суытқыш әсері жоғары жинақталған немесе шашыранды су ағынын қолданылады.

Кейбір сұйық немесе қатты майда бөлшек заттарды араластыру арқылы сөндіреді.Бұл кезде беткі қабат температурасы төмендеп, жану буымен газ жану аймағына түсуін тоқтатады.Бұл жағдайда сұйықтың қызбаған  массасының температурасы тұтану температурасына 5 ОС-қа болуын қадағалау қажет.

От сөндіргіш заттар жану аймағына  енгенде жануды тоқтатады.Табиғатта олар көп кездеседі, бірақ өрт сөндіруде аз шығындалатын, адам мен қоршаған ортаға зиянсыз, қолдануда  қарапайым заттар пайдаланады.

От сөндіргіш заттар қатты, сұйық, газ  күйінде болуы мүмкін.Жалынмен әрекеттесіп, олар басқа күйге ауысады:су-буға,қатты көміртек- сұйық фазаға соқпай, газға айналады.Бұл құбылысты сублимиция дейді.

От сөндіргіш заттарды суытқыш, араластырғаш,аластағыш, жану реакциясын химиялық тежегіш деп бірнеше топқа бөледі.Олардың көпшілігі  бірнеше қасиетке ие.Ауа механикалық көбік те солай.

Суытқыш от сөндіруші заттар.Дәстүрлі затқа су жатады.Оны таза күйінде де қолданады.Судың жылу сіңіргіштігі жоғары.Мысалы, 1л суды сұйық күйден буға айналдыру үшін 2684 кДж (539 ккал) энергиясы керек. Бұл кезде 1750 л су буы пайды болады, ол ауадағы оттегіні азайтып, аластағыш қасиетке ие болады.Судың беткі тартылуы күшті екені белгілі, бұл оның от сөндіру қасиетін азайтады, өйткені бұл жағдайда оның дымқылдату қабілеті аз болады.Беткі тартылуын азайту үшін суда келесідей концентрацияда белсенді заттар ерітеді[15].

Жай суға қарағанда, 0,2٪ сульфонат ертіндісі 20 0С-та қарағай ағашы бетімен 100 есе тез жойылатыны анықталған температура жоғарлаған сайын бұл қатынас азаяды.

Судың от сөндіру қабілетін оның жабысқыштығын ұлғайту арқылы да күшейтеді.Қоюлатқыш есебінде  әртүрлі целлюлоза (полиакрил қышқылының натрий тұзы, метилл целлюлоза, оксиэтил целлюлоза, т.б.) қолданады.

Суға азғана қоюлатқыш қосу арқылы оның өрт сөндірушілігін ұлғайтуға болады. «қою» судың әсері  механизмі жанып жатқан заттың беткі  қабатын жұқа  қабықпен орап, онда жабысып қалуына негізделген.

Бірақ су әмбебап от сөндіруші зат емес. Көп заттар мен (сілті, сілтілік металдар) ол реакцияға түсіп, көп жылу бөліп шығара отырып сутегі бөліп шығарады.

Су буын от сөндіруші ретінде күшті шаруашылығы бар өндірісте қолданады: мұнай өңдеу заводтарында, жылу станцияларында, ағаш өңдеу өндірісінде т.б.Көлемді сөндірудегі су буының ыңғайлы концентрациясы берілген бөлме көлеміне қатынасына 35 пайыз болып алынады.Су буын көлемі 500 м3 дейінгі бөлмелерде  қолдану зор нәтиже береді.

Көмір қышқылы – көміртегі қос тотығы – табиғатта кең  тараған зат. Бұл түссіз зат ауадан  1,5 есе ауыр. Сұйық көмірқышқылын  қарамен боялған болып баллондарда сақтайды, тасымалдайды.1л сұйық  көмірқышқылы болғанда 500 л газ  пайда болады.

Жану аумағында көмірқышқылы суытқы, аластағыш әсер етеді.1 кг құрғақ көмірқышқыл мұз буланғанда 588 кДж (140ккал) жылу сіңіретіні белгілі. Оның үстіне, жанып жатқан заттың айналасында көмірқышқыл газы концентрациясы  жоғары аймақ пайда болып, оттегі жетіспейді.

Көмірқышқыл газын көбінесе тез тұтанғыш және ыдыстағы жанғыш сұйықтарды, электр құралдары мен двигательдерді сөндіруге музей, архив,көрме т.б. су мен көбікті  пайдалану мүмкін емес жерлерде қолданады.

Аластағыш 20 изоляцияны және араластырғыш от сөндіргіш заттар. Бұл заттардың от сөндіру қабілеті жану аймағында жанғыш бу мен газ пайда болуын тежеуге, оттегі концентрациясын азайтуға негізделген. Бірінші жағдайда от сөндіруші затты сұйық немесе қатты зат пен жанып жатқан булар мен газдардың арасына орналастырылады. Екі өзара әрекеттескіш заттардың арасында аластағыш заттың болуы олардың тепе-теңдігін бұзып, жанып жатқан заттың беткі қабатын салқындатады, жылу бөлуді азайтады, жылуды жану аймағынан алып шығады, жануды тоқтатады. Екінші жағдайда реакциядағы заттардың тепе-теңдігі оттегі концентрациясы төмендеуінен бұзылады. Қазіргі кездегі ең нәтижелі изоляциялық  от сөндіруші заттардың ауа механикалық көбік. Оның негізгі қасиеттері- (краткость) тұрақтылық. Мысалы, краткость 100 көбік ең нәтижелі зат. Краткость көбік пен оны алатын сұйықтың көлемдерінің қатынасы.Көбік алу үшін әртүрлі көбік жасағыштар, әсіресе ПО-1 қолданылады.Көбіктің қасиеттері: жылу өткізгіштігі аз, тез қимылдағыш, бұл қасиеті жоспары күрделі ғимараттардың ішіндегі өртті сөндіруде маңызды, жылу қайтарғыш қасиет диэлектрлік болып табылады, айналадағы заттар мен материалдарды қиратпайды,көбіктер бетіндегі жанып бітпеген көміртегі бөлшектерін абсорбтау арқылы түтін қоюлығын азайтады.Көбіктің кмшіліктері: механикалық тұрақсыздығы мен тез бұзылуы. Көбікті әртүрлі қондырғыларда, кеме трюмдарында, кабель туннелдерде, тез тұтанғыш жанар жағарайы бар резервуардағы өрттерде қолданады.

Химиялық көбікті тез тұтанғыш және жанар майда сөндіруге пайдаланады.Оны ПГ-50, ПГ-100 көбік гиператорларында көбік ұнтағынан және судан жасайды.1 кг көбік ұнтағы мен 10 л судан 40-60 л көбік алынады. Химиялық көбікті пайдалану үлкен энергетикалық шығынды, көбік сапасын мұқият қадағалауды қажет етеді. Химиялық көбіктің орнына көбінесе ауа механикалық көбік қолданады.

Азот көмірқышқыл газ сияқты инертті, жану аймағындағы оттегіні азайтып, отты сөндіреді.Азотты көлемді сөндірудеде қолданады, ода оның концентрациясы берілген көлемнің 31 пайызы азболмцы керек.

Өрт сөндіру тәжірибесінде жанып және арнайы  қолданыстағы о сөндіруші құралдар көп қолданыс табуда. Жалын қолданыстағы ұнтақтарға натрий бикарбонаты негізіндегі ПСБ түрлері мен фосфор аммоний тұздары негіздегі ПФ түрлері жатады.Оларды тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтарды, жанғыш газдарды, ағаш материалдарды,1000В кернеулі электр қондырғыларын сөндіруде қолданады. Бірақ жалпы қолданыстағы ұнтақтар мталл органикалық сұйықтар мен бірқатар басқа да заттарды сөндіруге жарамсыз.Бұл мақсатқа ПС-1,СИ-2 тіпті арнайы ұнтақтар қолданады. Жанып жатқан сұйықтар мен газдарды ПСБ,ПФ ұнтағын шашырату бұлтымен сөндіреді.Қатты заттарды ПФ, П-1а ұнтақтарымен сөндіру былай жүреді: жалынды ұнтақ бұлтымен сөндіреді.Қатты заттарды  ұнтақ бұлтымен басады, материал бетінде фосфор қышқылы және басқа балқығыш компоненттер қабығы пайда болуы процесінде шоқтану,жану тоқтайды. Си-2 ұнтақ құрамымен сөндіру жанудың беткі аймағын  ауадан изоляциялап ысымен бір мезетте газды орталық жануын  ұнтақ құрамынан десорбтанып жатқан галоидокөмірутекпен (114-В2 хладонмен) ингибирлеуге негізделген.

- Өрт ошағының қалыптасуына газ алмасудың қолайлы жағдайы, жану ошағының күші және оның өрт ошағына қатысты орналасуына байланысты

Өрттен бұзылған заттар, жиһаз, құрал-жабдықтардың максималды саны - өрт ошағының қалыптасқандығын көрсете алады. Ондай заттар өрт ошағына қатысты әртүрлі жанады. Өрт ошағының құрал-жабдықтар мен жиһаз бөліктерінде болуы өрттің себебін көрсетуі мүмкін. Өрт ошағының жұмсақ жиһаздар, кереует және т.б. заттарда болуы, өрттің түтеген темекі әсерінен болуы әбден мүмкін. Заттардың істеп тұрған жылыту құрылғысына қатысты бүлінуі, өрттің осы құрылғының жылу әсерінен болғандығын көрсетеді.

Температуралық әсердің іздері ғимараттың заттары мен бөліктерінде қалуы мүмкін. Бұл іздердің арқасында өрттің туындау себептері мен негізгі ошақты анықтауға болады. Өрт болған жерде кейде іздер мүлде қалмауы мүмкін. Оны көлденеңнен және тігінен орналасқан құрылыстар (қабырға) бұзылыстары арқылы білуге болады. Мысалы, түсқағаз жанғанда тігінен жанады. Егер өрт қабырғаның төмен жағынан басталса, жану формасы төбеге қараған үшбұрышқа жақын келеді. Әсіресе өртке сезімтал металмен қорғалмаған құрылыстар көп ұшырайды.

«Ошақтық конус» түсінігін бірінші рет Б.В.Мегорский енгізді. Ошақтық конус дегеніміз – тігінен және көлденең орналасқан құрылыстарда, ғимарат бөліктерінде материалдық заттарда қалған төбесі төмен қараған конус тәрізді іздер.

Өрт аумағы жылу әсерінен, түтеу салдарынан өрт аумағы кеңейіп, ошақтан алшақтайды.ғимарат биіктігі ауа бағытына байланысты «ошақтық конус» әртүрлі көрініс беруі мүмкін. Ошақтық конусті кірпіш дуалдың штукатуркасының түсуінен, темірбетонды құрылымның қорғаныш қабаты бұзылуынан да білуге болады.

Өрт ошағының тура себебімен қатар жанама көрінісі де болуы мүмкін. Оларға: өрт кезінде жану процесі, техникалық құрылғылар жұмысы, адамдар реакциясы мен жануарлар реакциясы жатады. Жанама көріністер өрт ошағының орналасуын тура көрсете алмайды. Олар өрттің бағытын, аумағын анықтайды және басқа дәлелдермен қатар қабылданады. Бірақ ол жанама болғанымен, оның мәні төмендемейді. Сол себепті олар маңызды және шешуші орын алуы мүмкін. Өрттің біліну іздері өрт біркелкі жанғанда білінеді.

Ал өрт жүктемесі біркелкі таралып жанғанда әсер анық білінбейді. Сол себепті мұндай жағдайда оның ауқымы мен біліну іздерімен емес өрттің таралу бағытына байланысты. Яғни бүкіл өрт ошағындағы жанып өткен ауқымына байланысты.

Бағыттық көрсеткіштің қалыптасуы уақытқа байланысты. Материалдық құндылықтарды, технологиялық құрылғылардың бүліну көрсеткіші өрт ошағынан алшақ жерде төмен болады. Мегорскийдің бағыттық көрсеткіштің анализдеу классификациясы бойынша өткен біліну мен оның іздері тек қана уақыт әсерінен ғана емес, өрт жүктемесінің таралуына да байланысты.

Ең көп тараған өрт ошағын анықтау тәсілі болып өртке алынған ғимаратты түгелімен көзбен көріп шығу табылады. Бұл әдіс кең ауқымды өрт алғанда көп уақыт алады. Уақыт үнемдеу және қате жібермеу мақсатында темірбетон құрылыстарын, ультрадыбыс толқындарын комплексті қолдану әдісі жасалған. Бұл үшін арнайы ультрадыбыс құрылғылар: УК-10ПМ, УКБ-1М қолданылады. Әдіс ультрадыбыс қызған және қызбаған бөліктерден өту жылдамдығы және беткі қабатынан өту жылдамдығының арақатынасын салыстыру. Газалмасу жетіспегенде жану терең органикалық түзілістерге айналу мүмкін. Өрт темекі түтіні, еріген металл бөлшектері арқасында болса, онда өрт көрінісі жеткіліксіз газалмасу жағдайында көрініс беруі мүмкін.

Газалмасуға қолайлы жағдай болып, өрт өнімдерінің бөлме көлемін толтыра отырып, қысым арқылы терезе, есік, ашық жерлер арқылы шығып кетуі. Қолайлы жағдайда өрт кең ауқымды және бүліну аумағы тезірек кеңейеді. Сол себепті оның ошақтық көрінісі анық. Материалдар мен конструкциялар жану сатыларынан барлық қолайлы шарттар мен байланыстылығы практикада аз кездеседі. өрт ошағында қолайлы шарттар мен жанудың ізі мен бұзылуы қолайсыз шарттармен жану ізі мен бұзылуынан ерекшеленеді.

Газалмасу арқылы өрт туындауының шарттары болып жану зонасының нақты белгілі шекарасының жылулық алмасу зонасына ауысуы табылады. Ереже бойынша өрт болған жерде тек қана бірінші зона – жану зонасы қарастырылады.

Өрт ошағында және өрт ошағына қатысты аудандарда жану іздерінің өрт жүктемесі бірдей болады. Өрт болған жерді зерттеу кезінде өрттің шығу ошақтары сипаттайтын шарттарды анықтай алады.

Өрт болған жерді зерттеу кезінде материалдық құндылықтардың толық жану аймақтарын, өрт жүктемесін, олардың формасы мен өлшеміне көңіл бөлу қажет. Материалдық құндылықтардың бөлшектік бүлінуі кезінде жану тереңдігі мен көмірленуін өлшеу керек. Жанудың максималды тереңдігі мен көмірленуі жеке жағдайларда да өрт пайда болу ошағы көрсетіледі. Қабырғалардың жоғарғы вертикальді қабаты мен жану орнындағы температуралық әсер және жану іздері өрттің пайда болу ошағына бағыттайды. Жанғыш материалдар жылулық ағын әсерінен ғимарат бөліктерінде толық немесе жартылай жанып кетеді.

Неғұрлым көрсетілген жылдамдық қатынасы аз болса, соғұрлым бетон бүлінуі ауқымды. Өрттің пайда болу ошағын жылдамдық қатынастарының минимальді мағыналық анықталуы кезінде анықталады.

Конструкциялық зерттеу беткей ультрадыбыс толқындар көмегімен белгілі әдістермен анықталады. Өлшеулерден кейін ультрадыбыс толқындарының бетонда өту жылдамдығы арқылы орташа өту уақытын есептейді.

Өрттті жіен өрт қауіпті заттарды сараптаудың негізгі мақсаты болып келесі мәселелерді анықтау есептеледі:

-жанудың әуелгі орны /жану ошағы/;

-өрттің пайда болу мезгілі және оныңтаралу жолы;

-өрттің пайда болуының тікелей себептері /техникалық, өртбасталуының көздері/;

-өрт қауіпсіздігі ережелерінің бүзылуы, оның әсерінен өрт пайда болып, оның үлкен мөлшерге дейін дамуы;

-өрттің туындауына әсер ететін жағдайлар және оларды талдау;

-әдейі өрт жасаудың әдістері және техникалық құралдар, егер де мұндай жағдай орын алған күнде,

Сараптама жасау үшін қажетті мәлімет алудың негізгі көздері болып:

-өрт шыққан жердегі жағдай /конструктивтік әлементтердің, технологиялық жабдықтардың, тауар-материалдық құндылықтардың, үйдің жаңдайы және т.б./;

-өрт шыққан жерден алынған заттай дәлелдер /әртүрлі болуы мүмкін/.

жанып кеткен нысанның жоба құжаттары / түсініктеме жазбалар чертеждер, схемалар және т.б./;

-өрт шыққан жерді зерттеудің хаттамалары, алынған заттай дәлелдемелер,тергеу сараптамалары, куәләрды, жәбірленушілерді, күдіктілерді, айыпкерлерді тергеу көзбе-көз жолықтыру және т.б.

-өрт туралы актілер, оның ішінде нысанның салалық комисияның актілерінде;

әлектр жүйесін, технологиялық жабдықтарды, жоспарл алдын-ала жөндеудің журналдары, графиктері және т.б.;

-өрт қауіптілігі бар шикізаттарды, жартылай фабрикаттарды және дайын өнімді, өрт қауіптілігі бар материалдарды жанатын қораптарда сақтаудың схемалары мен жоспаралары;

бу-ауа орталығын бақылайтын журналдан алынған мәліметтер, өндірістік бөлмелер, қазандықтар жылыту, қыздыру қүралдары, бақылау-өлшеу қүралдарыны туралы мәліметтер /қысым, температура, олардың жұмыстары т.б./;

мамандардың қорытындылары / технологтардың, механиктердің, әнергетиктердің, теплотехниктердің, физиктердің, химиктердің және т.б./,

өрт шыққан жердің фотосуреттері және заттай дәлелдер;

әлектр-газ-жылуымен, вентиляциямен және ауаны конденсациялаудың схемалары /жобалардан немесе өрт шыққан жерді зерттеуде алынған/;

салалық нұсқауларда, өкімдерден, бұйрықтардан алынған мәліметерді және осы нысандағы өрт қауіпсіздігі туралы шаралар;

тепловоздар, әлектровоздардың және басқа да көліктердің нысан аумағына жүру графиктері;

жанып кеткен нысан ауданындағы ауа-райы туралы метеорологиялық ақпараттар;

-	әдейі өрт жасау техникалық құралдары немесе олардың сақталып қалған бөлшектері /қалдықтары/ және т.б. есептеледі;

- Жанғыш топтар-заттар мен материалдардың жанғыш қасиетін сипаттайтын классификация

Жану –прогресивті өздігінен үденетін шартта өтетін экзотермиялық реакция. Жанғыштығы бойынша заттарды және материадарды 3-топқа жіктеуге болады׃

1)жанбайтын (жана алмайтын)-ауада жану қасиетіне ие болмайтын заттар мен материалдар. Жанбайтын заттар рт жарылғыш қауіпті болуы мүмкін .

2)қиын жанатын- ауада тек жану көзі әсер еткенде ғана жану қасиетіне ие болатын заттар және материалдар. Бірақ олар жану көзін алып тастаса   өздігінен жана алмайды.

3)жанатын-өздігінен жанатын қасиеті бар,сонымен қатар жану көзі әсер еткенде жанатын немесе жану көзін алып тастаса да өздігінен жану қасиетіне ие болатын заттар мен материалдар. Жабық тигельдегі 610С –ден жоғарғы температурада тұтануға ие болатын жанғыш сұйықтық немесе  ашық тигеьдегі 660С температурада флегматталған қоспаларды жеңіл жанатын заттарға жатқызуға болады. Өте қауіпті жеңіл жанатын сұйықтықтарға- тұтану температурасы 280С-н төмен температурадағы сұйықтықтар жатады. Жанғыш топтарды бағалау нәтижелері заттардың немесе материалдардың классификациясын анықтауда және заттар мен материадарға техникалық шарт немесе стандартты мәліметтерді қосу үшін қолданылады. Сонымен қатар мекеменің технологиялық проектісінің норма шарттарына сәйкес өрт жарылғыш және өрт қауіпті категорияларын анықтауда және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуді іске асыруда қолданылады.

Мұнай каустобиолиттерге жататын сұйық жанғыш минерал. Құрамы жағынан ол көмірсутектермен күкіртті, оттегілі, азотты, органикалық заттардың күрделі қоспасы. Онда тағыда көмірсутектермен шайырлы заттар да, газ түріндегі қаныққан сутектер де еріген.

Сыртқы көрінісі бойынша мұнай – майланған қара сұйықтық, жарықта шағылысады. Оның түсі шайырлы заттардың құрамы мен құрылысына тәуелді. Кейде қызыл, ала және мүлдем түссіз мұнай да кезігеді. Мұнай судан жеңіл. Мұнай мен су өзара өте аз ериді. Алайда ынталы аралыстырғанда өте тұрақты мұнайлы эмульсия пайда болады[36-40].

Мұнай тұтқырлығы оның құрамына байланысты және барлық уақытта судың тұтқырлығынан артық. Қатты каустобиолиттер – тас және ала көмір, сланец, торфқа қарағанда мұнай өте аз күл береді. Мұнай жанғыш зат. Оның жану жылуы 42 МДж/кг, яғни қатты жанғыш заттардыкінен артық.

Негізінен мұнай мынандай алты түрге бөлінеді:

парафиндік;

парафинді-нафтенді;

нафтенді;

парафинді-нафтенді-ароматикалық;

нафтенді-ароматикалық;

ароматикалық.

Кесте 1 - Элементтік құрамы

| % құрамы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | Н | О | S | N |
| 85,76 | 13,43 | 0,34 | 0,44 | 0,03 |

Біздің ғасырда мұнайдың энергиясын транспорт, ел қорғанысы, әртүрлі өндіріс саласы және тұрмыстық қажеттіліктер үшін маңызы аса зор. Ол кез-келген ел үшін оның экономикасын дамытуда шешуші рөл атқарады.

Кесте 2 -  Мұнайдың физика-химиялық қасиеттері

| Жинақталған тереңдігі, м | 982-997 |
| --- | --- |
| Сыну коэффициенті | 0,8126 |
| Тұтқырлық: 200С 500С | 5,44 3,47 |
| Температурасы, 0С жабық ыдыста лап ету өңделгендігі, қату өңделмегені, қату | 35 тен төмен -60 -31 |
| Қаныққан булары қысымы, мм.с.б. 380С 500С | 383 483 |
| Парафин: құрамы, % балқу температурасы, 0С | 3,53 42,5 |
| Мұнай құрамындағы: күкірт азот күкіртқышқылдық шайырлар силикагельдік шайырлар асфалтендер | 0,44 0,03 9,0 4,68 ізі |
| Кокстануы, % | 1,07 |
| Қышқылдық саны мг КОН 1 г мұнайға | 0,37 |
| Карбон қышқылдары | 0,017 |
| Фенолдар | 0,005 |
| Бөліктік шығындар, % салмақтық 28-2000С 28-3000С 28-3800С | 38,1 51,7 59,4 |

Мұнайдан сұйық отындардың барлық түрі – бензиндер, керосиндер, жанғыш заттардың реактивтік және дизельдік сорттары, газдытурбиналық отын, қазандықтар үшін мазут т.б. өндіріледі [3, 11].

- Бензиндер

Олар жеңіл ароматикалық, нафтендік, парафиндік көмірсутектер мен олардың туындыларының күрделі қоспасы. Бензиндердің лап ету температурасы  400С төмен, қату температурасы -600С төмен, ондағы судың ерігіштігі 0,04 кг/м3, сәуле сыну көрсеткіші 1,37-1,38, беттік кернеулігі 20*10-3 Н/м, салыстырмалы диэлектрикалық өткізгіштігі 1,75-1,80, меншікті кедергісі (3-8)1010 Ом/м2, меншікті жылу сиымдылығы 2,0-2,8 кДж/кг.0С, булану жылуы 234-270 кДж/кг.

Бензиндердің пайдалану қасиеті детонациялық төзімділікпен сипатталады. Оның өлшемі – октандық сан - н-гептанмен эталондық қоспадағы изооктанның (2,2,4-триметилпентан) пайыздық құрамына сәйкес сандық шама.

Бензиндердің қасиеті олардың детонациялық тұрақтылығы, фракционды құрамы, физикалық және химиялық төзімділігі, күкірт құрамы  арқылы анықталады. Детонациялық тұрақтылығы, химиялық және физикалық төзімділігі жоғары, ал күкірт құрамы төмен болса бензиннің сапасы жоғары болады. Қазіргі таңда осындай қасиетті бензиндерді шығару көптеп қолданыла бастады. Детонациялық тұрақтылығы жоғары болған сайын двигатель экономды және тиімді жұмыс істейді. Фракциялық құрамы арқылы бензиннің сапасы былайша сипатталады, двигатель жеңіл және мекем іске асады, жану ұзақтығы жақсарады, двигательдің ақауы азаяды және тағы басқа эксплуатациялық көрсеткіштері жақсарады. Бензиннің фракциялық құрамы арнайы приборда стандартты жағдайда айдалып және айдау температурасы 10, 50, 90% бензинмен және қайнау температурасы арқылы сипатталады. Бензиндер 35-2050С аралығында қайнайды және қаныққан будың қысымы 500-700мм сынап бағ. жатады. Фракциялық құрамға талап оның климаттық жағдайына тәуелді. Химиялық тұрақтылығы бензинді сақтауда, тасымалдауда және қолдануда химиялық өзгеріске ұшырамауымен сипатталады. Ол өзіндегі көмірсутектермен және көміртегі емес қоспалармен, сонымен қатар антитотықтырғыш присадкаларды тиімді қосумен сипатталады. Күкірт құрамы бензин сапасына әсер ететін маңызды көрсеткіш. Күкірттің бензин құрамында жоғары болуы бірден бензиннің қасиетін нашарлатады. Ол қатты кородирулитін агент ретінде белгілі. Бензин құрамында күкірт 0,1-0,15% артық емес болуы қажет. Бензиндер химиялық бейтарапты, суда еритін қышқылдармен сілтілер болмауы қажет, қышқылдылығы 3 мг КОН/100мл артық болмауы керек. Бұдан басқа бензиндер механикалық қоспа мен судан таза болу керек [5].

Бензин құрамдастары. Әр түрлі технологиялық үрдістер арқылы мұнайды өңдеу кезінде алынған бензиннің құрамы түрлі құрамдастардан тұрады. Бензиндер алынған бензиннің маркаларына қатысты тура айдау, каталитикалық крекинг және каталитикалық реформинг негізінде дайындалған. Сонда құрамдастар негізінде термиялық крекингте кокстану (төменгі октанды бензиндер үшін), алкилбензин, изопентан, толуол (жоғары октанды бензиндер үшін) болады. Мұнайды өңдеу кезінде бұдан басқа бутан, бутан-бутиленді және пентан-амиленді фракциялар, газды бензиндер және тағы басқа болады.

Тура айдау кезіндегі бензиндер қайнау температурасы  180-2000С шығыс мұнайынан алынатын төменгі октанды 43-53 алады. Осындай бензиндерде 3-10% ароматикалық көмірсутектер, 12-30% нафтендер, 60-80% парафиндер, 1-2% олефиндер болады. Күкірт құрамы 0,2% жетеді. Тура айдау бензині жоғары тұрақты бензині смола өте аз болады. Кейбір жерлерде аз күкіртті мұнайдан детонациялық тұрақтылығы жоғары және октан саны 60-66 жететін бензиндер алынады. Каталитикалық риформинг арқылы алынатын бензиндердің мөлшері көбюіне байланысты тура айдау бензиндерін қолдану азайып бара жатыр.

Термиялық крекинг бензиндері тура айдау бензиндеріне қарағанда детонациялық тұрақтылығы жоғары, оны мұнайдың ауыр қалдықтарын өңдеуде (мазут, гудрон) алады. Оның октанды саны 64-70 деуір жетеді. Үлкен октанды сан нафтенді мұнайларды термиялық крекинглегенде, ал аз октанды сан парафинді мұнайларды өңдегенде алынады.

Термиялық крекинглеу бензиндері жоғары мөлшерлі олефинді сондықтан олар химиялық төзімсіз. Сақтауда және тасымалдауда температурамен ауа оттегісі әсерінен бензиндер тотығады смолалы заттар пайда болады, нәтижесінде октанды сан төмендейді. Күкірт құрамы 0,3-0,4% жетеді.

Каталитикалық крекинг бензиндерін жеңіл шикізаттардан (керосинді газойлді фракция) және ауыр дистилятты шикізаттардан (вакуумды газойл 320-4800С) бір сатымен алады. Каталитикалық бензиндердің октанды саны 75-80 моторлы әдіс бойынша және 80-94 зерттеу бойынша жетеді [46].

Бұл бензиндерде 16-20% ароматикалық көмірсутектер және 20-60% олифинді көмірсутектер бар. Сондықтан олар химиялық тұрақтылығы төмен, осыған орай оларға антитотықтырғыш қажет. Күкірт құрамы 0,3% жетеді.

Каталитикалық риформинг бензиндерін төмен октанды бензиндерді тура айдау арқылы (62-1800С фракция) алады. Бұл бензиндерде жоғары мөлшерде ароматикалық және изопарафинді көмірсутектер болады және олефиндер жоқтың қасы. Сондықтан бензиндер сақтауда және тасымалдауда жоғары тұрақты. Күкірт пен смолалар кездеспейді. Октан саны 94-96 жетеді.

Бензиндер түрлемдері. Қазіргі кездегі мемлекеттің стандарттарға сәйкес бензиндердің төмендегідей маркалары шығарылады: А-66, А-72, А-76, А-80, АИ-93, АИ-98 және «Экстра» бензині. Авиациялық бензиндер маркалары: Б-100/130, Б-95/130, Б-91/115, Б-70. Бұл бензиндер жаздық және қыстық болып екіге бөлінеді. Бензиндердің маркалары бойынша сипаттамалары келесі кестеде берілген.

Кесте 3- Бензиндердің октанды сандарын анықтау

| Бензин | Октанды саны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторлы әдіс |  | Зерттеу әдісі |  |
|  | ЖЭС | 1кг-ға 0,82 г ЖЭС | ЖЭС-сіз | 1кг-ға 0,82 г ЖЭС |
| Термиялық крекинг | 67-70 | 72-74 | 70-76 | 78-82 |
| Каталитикалық крекинг | 74-80 | 79-84 | 80-94 | 87-97 |
| 1 саты Каталитического риформинга жұмсақ режима | 75-76 | 85-86 | 79-80 | 89-90 |
| қатты режима | 83-85 | 89-91 | 93-95 | 98-100 |
| Алкилбензин | 89-91 | 99-101 | 91-93 | 99-102 |
| Изопентан | 87,6 | 97 | 91,7 | 100 |

Кесте 4 - Бензиндер құрамы мен сипаты

| Көрсеткіштер | А-66 | А-72 | А-76 | АИ-93 | АИ-98 | Экстра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октанды саны | 66 | 72 | 76 | 93 | 98 | 95 |
| Фракциялық құрамы |  |  |  |  |  |  |
| т.қ. 0С төмен емес | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Айдалу температурасы, 0С жоғары емес |  |  |  |  |  |  |
| 10% жазғы бензин | 79 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
| 10% қысқы бензин | 65 | 55 | 55 | 55 | - | - |
| 50% жазғы бензин | 125 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 50% қысқы бензин | 115 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 90% жазғы бензин | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 |
| 90% қысқы бензин | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - |
| с.қ. 0С артықемес |  |  |  |  |  |  |
| Жаздық | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | - |
| Қыстық | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - |
| Қышқылдық, мг КОН/100 м, артық емес | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Индукциялық мерзімі | 450 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 |
| Фактикалық смола |  |  |  |  |  |  |
| Өндіру кезінде | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Тұтыну кезінде | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| Күкірт құрамы | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
| Суда еритін қышқыл және сілті | Жоқ |  |  |  |  |  |
| Механикалық қоспа | Жоқ |  |  |  |  |  |
| Мысты пластинкадағы коррозия | Төзімді |  |  |  |  |  |

- Майда дисперсті қатты заттардың жану механизмі

(шаңдардың) кей жағдайларда қатты заттар (бұл жағдайда да қыздыру мен газификация қажетті саты болып табылады) мен газды қоспалардың (тотықтырғыш пен шаң қоспасының жанғыш қоспасы алауының таралу механизмі ұқсас) жануын сипаттайды. Шаңдардың жануының ерекшеліктерінің бірі бөлшектер мөлшерінің майда болуына байланысты жанғыш зат газификациясының жоғары жылдамдықта таралуы. Жанудың нәтижесінде бөлінген өнім газификациясыеың жылуы шаң бұлтының жақын қабықтарының жылдам жылуын, олардың газификациясы мен алау фронтының өтуін қамтамасыз ете отырып, оттың тез таралуына әсер етеді. Майдадисперсті қатты заттар адам баласымен кең көлемде қолданылады (бидай ұны, көмір шаңы, ағаш ұнтағы және т.б.) және қауіпсіздік ережелерінің сақталмауынан жарылыстарға (мысалы,  элеваторда, шахтада) әкелуі мүмкін.

Жану көзінің жеткілікті дәрежеде жылу энергиясының болмауы салдарынан, жанғыш орта бола тұрып кей жағдайларда өрттің немесе жарылыстың  болмауы мүмкін. Бұл жанғыш қоспаны белгілі бір  температураға дейін  қыздыра отырып, одан жоғары температурада жанғыш қоспада жүретін реакция әсерінен жылу бөлу жылдамдығы реакция зонасынан шығарылатын жылудан көп немесе тең болатын қыздырылған дене болуы мүмкін. Бұл кезде жану көзінен шыққан жылулық әсердің  ұзақтығы мен қуаты әрі қарай өзі тарай алатын жалынның пайда болуына алғышарт болатын реакцияның пайда болуына  қажетті уақытқа жетуі тиіс.

Газды ұшқыш заттардың жану процесі қандайда бір дәрежеде жалын фронтының жылу беру механизмімен анықталады. Осыған байланысты бірнеше теориялар бар. Олар  жалынның таралу заңдылықтарынан кондуктивті және конвективті немесе кондуктивті радиациялығы жағынан түсіндіреді. Ондағы жылу беру жану зонасынан жаңа қоспаларға осы заңдылықтар арқылы түсіндіріледі. Кондуктивті және конвективті немесе кондуктивті радиациялық жылу берілу дегенімізді – ыдыстағы лампадан жылу берілумен түсіндіруге болады.

Мұндағы жылу қолдың жылу өткізгіштігінен ыстық лампаға беріледі. Радиациялық жылу инфрақызыл сәулелерінің түсуі арқылы беріледі. Ал конвективті-кондуктивті жылуалмасу органикалық жүйелерде қайталанады. Қатты заттардың негізгі құрамында көбінесе үш құрамы болады. Олар: ұшқыш компоненттер, күл және кокс. Осы заттардың жану процесі ондағы жалынның таралу аралығы біршама ерекшеліктерімен айқындалады. Отынның ұшқыш бөлшегі - газ тәрізді компонент. Ол тотықтырғыштың қатысынсыз қыздырған кезде  бөлінетін  бөлшек [5].

Кокс. Көміртегі құрамы жағынан ұқсас затттардың жану жылдамдығы төмен. Кокстың осыған  байланысты шаңды жарылғыш отындардың құрамына кірмейді.

Күл. Отынның минералды құрамын құрайтын бөлшнгі. Онда әртүрлі компоненттер бар. Негізінен күл инертті заттарға жатады. Қатты заттардың ұшқыш бөлігі жарылыс тудыруы мүмкін. Ол көбінесе жылу жарылысы. Ұшқыш заттардағы жалынның таралу фронты жаңа қосылыстарға жану өнімдерінен берілетін жылудың нәтижесінде болады. Осы жылу әртүрлі механизммен беріледі. Ол көбінесе ондағы бөліктеріне байланысты болады және  концентрациясымен, газды  ортамен және газды ортаның параметрі және құрамы және т.б факторлармен анықталады. Бөлшектердің температурасы қоршаған ортаның, жалынның таралу жылдамдығы шаңдардың арасында келесі  теңдеумен  анықталады:

Мұндағы:  - жалын фронттарындағы шағылысу теориясының жэффективтілігі,  - Больцман тұрақтылығы, С – жылу  сыйымдылық,  - тығыздық,  - қатты  фазаның  концентрациясы, Тат – өздігінен тұтану  фазасы, Т0 – бастапқы  температурасы

Жанғыш  шаңдар – ұсақ  немесе майда дисперсті  күйдегі  қатты заттар.

Жанғыш заттар ауада аэрозольдер түрінде болады. Сөйтіп жарылғыш қоспалар түзілуі мүмкін. Сондай-ақ олар қабырғада, потолокта, қандайда бір жазықтықтықта тұрып қалған шаңдар өртқауіпті, өртқауіптілігі жағынан 4 класқа  бөлінеді.

1 класс. Бұл жарылыс қауіптлігі  жағынан  жоғары  шаңдар немесе тұтанудың төмен  концентрациясына ие (15 мг/см3) аэрозольдер (күкірт, нафталин,канифоль, диірмен  шаңы)

2 класс. Бұл жарылыс қауіптлігі жағынан тұтанудың төмен концентрациясы 15-тен 65-ке  дейінгі орташа аэрозольдер (ұн  шаңы, алюминий ұнтағы)

3 класс. Бұл өртқауіптілігі жағынан орташа тұтанудың төмен концентрациясы 65-тен жоғары, тұтану температурасы 2500С дейінгі аэрогельдер (элеватор, табак  ұнтағы)

4 класс. Бұл өртқауіптілігі жағынан жоғары тұтанудың төмен концентрациясы 65-тен жоғары, тұтану температурасы 2500С-ден жоғары аэрогельдер (ағаш, мырыш  ұнтағы)

Өздігінен тұтану температурасы – экзотермиялық реакциялардың жылдам өсуі байқалып, жалынды жануға әкелетін жанғыш заттың ең төменгі температурасы.

Аэрозольдердің  түйіршіктері  76 мкм  болған  кезде жарылу мүмкіндігі жоғары.

Шаңдардың жарылуның жоғары шегі өте жоғары және ғимарат ішінде мүмкіндігі  төмен.

Жай жану процесі салыстырмалы түрде баяу және ауыспалы жылдамдықпен жүріп отырады – секундына бірнеше см-ден бірнеше метрге дейін. Жа жылдамдығы көптеген факторларға (оның ішінде маңыздысы - қысым) байланысты болады. Ашық ауада енжер жүріп,қандай да бір дыбыстардың шығуы байқалмаса, жабық жерлерде керісінше қысымның артуымен ерекшеленеді.

Жай жанумен салыстырғанда жарылыстық жану процестің мүлдем басқа түрін сипаттайды. Өзіне тән ерекшеліктері: жарылу аумағында қысымның кенеттен артуы. Жарылудың сипаты – қоршаған ортаға газдардың жылдам таралуы.

- Мұнай шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі

Мұнай шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі мақсаты ол жоғары температура (термиялық процестер), жоғары температура мен катализатор (термокаталикикалық процестер) немесе тек катализатор (төмен температуралы каталикикалық процестер) әсерімен өзгерту болып саналады. Бұл процестердің барлығын, мұнайды бөлудің алғашқы өңдеу процестерінен (ректификациялаумен айдаудан) және басқа физикалық (экстракция, асфальтсыздау, адсорбция, комплекс түзілу) әдістерден айыру үшін, екінші немесе қайта өңдеу процестері дейді.

Мұнай өңдеу өндірісінің соңғы 20 жыл аралығындағы негізгі ерекшелігі отын – энергетика балансының су, атом және көмір қорларына ауыса бастауы, ал мұнай мен газ жоғары сапалы мұнай өнімдеріне айналдырып мұнай химия өндірісінің өсуі басымдау болуда. Сондықтан мұнай мен газ конденсатының отын – энергетика балансындағы үлесінің өсуі баяулады, оның есесіне мұнайды өңдеудің абсолютті көлемі, одан алынатын мөлдір өнімдер мөлшері мен сапасы өсуде [8].

Қайта өңдеу процестерін кең қолдану ауыр мұнай қалдықтарын қосымша жоғары сапалы мөлдір мұнай өнімдерін алуға мүмкіндік береді. Мысалы, вакуум газойлін каталитикалық крекингтен өткізу арқылы (мұнайға есептегенде 20 – 30 % масс. Құрайтын 350 – 500 оС фракцияны) қосымша 45 – 50 %масс., яғни мұнайға есептегенде 10 – 15 % бензин алуға болады. Сонымен қабат, тиісінше асылдандырудан өткеннен кейін дизелотыны есебінде пайдалануға болатын жеңіл газойлы алынады. Қайта өңдеу процестерін қолданудың тағы бір себебі, мұнайды алғашқы айдау сапасы бензин алуға, негізінен парафинді мұнайлардан, мүмкіндік бермейді. Мысалы, Батыс Сібірдің Самотрлар мұнайынан алғашқы айдаумен алынған бензиннің б.қ. – 180 оС октан саны (қозғалтқыш әдісімен) 53 шамасында, ал Маңғыстаудың Өзен мұнайынан алынған сондай бензиннің октан саны бар болғаны 37. Осындай төмен октанды бензиннен каталитикалық риформинг процесі октан саны 85 – 90 (қ.ә.), яғни 95 – 100 (з.ә.) бензин алуға мүмкіндік береді.

Қайта өңдеу процестері нәтижесінде мұнай химия синтезіне қажетті шикізаттарды да (газ және сұйық олефиндер, тазалығы жоғары жеке ароматикалық көмірсутектер) алады, олар негізінде пластмассалар, жасанды каучук, жасанды талшықтар және басқа материалдар өндіреді.

Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша, оның ішінде біздің елде де күкіртті және жоғары күкіртті мұнайлардың үлесі жоғары болғандықтан, олардан алынатын өнімдердің (алғашқы айдаумен де, қайта өңдеумен де) құрамында күкіртті қосылыстар болады. Олар құрал – жаблықтарды және қозғалтқыш бөлшектерін коррозияға түсіреді, ал отынды жаққанда күкірт ангидридіне айналып қоршаған ортаны уландырады. Гидрогенизациялау процестерін пайдалану мұндай күкіртті қосылыстарды күкіртті сутегіне айналдруға мүмкіндік береді. Оны газ өнімдерінен жеңіл бөліп алып, күкіртке немесе күкірт қышқылына айналдырады.

Мұнай мен газ шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі мақсатының бірі – ол термиялық процесс.

Термиялық процестер. Көп тараған бұл процестерге мыналар жатады:

-жоғары қысымдағы (2,0-4,0 МПа) сұйық (қазір негізінен ауыр) шикізаттың газ -және сұйық өнімдер алумен жүретін термиялық крекинг;

-ауыр қалдықтарды немесе жоғары ароматизацияланған ауыр дистилляттарды жоғары емес қысымда (0,5 МПа дейін) кокс, газ және сұйық өнімдер алумен кокстеу;

-сұйық немес газ түріндегі шикізатты жоғары емес қысымда (0,2-0,3 МПа), құрамында қанықпаған көмірсутектері көп газ және сұйық өнімдер алумен жүргізілетін пиролиз (жоғары температуралы крекинг).

Процестердің бұл тобының ерекшелігі реакциялар аймағындағы температураның жоғарылығы – 450 – 900 оС дейін. Жоғары температураның әсерімен мұнай шикізаты ыдырайды, яғни крекинг процесі орын алады. Бұл процесс жаңа түзілген көмірсутек молекулаларының қайтадан екінші тығыздану реакциясына түсуімен жалғасады.

Бұрын қысыммен жүретін термиялық крекингтті әртүрлі мұнай шикізатын өңдеу үшін – лигроинды, газойлдерді, мазуттарды – автомобиль бензинін алу үшін қолданылып келеді. Ауыр мұнай қалдықтарын (жартылай гудронды, гудронды) өңдеуде негізгі мақсатты өнім тұтқрлығы төмендетілген қазан отыны болып саналады. Шикізатты терең емес ыдырататын процесті жеңіл крекинг немесе висбрекинг деп атайды. Висбрекингті шамамен 2 МПа және 450 – 500 оС жүргізеді.

Мұнай қалдықтарын кокстеуді оларды «карбонизациялау» бағытында, бастапқы шикізаттағы асфальт – шайыр заттары қатты өнім – коксте концентрациялағанда жүргізеді; Нәтижесінде сутегіне бай өнімдер – газойл, бензин және газ алынады. Әдетте мақсатты өнім кокс болғанымен, процестің басқа өнімдері де көп қолдану табуда [4].

- Жалын  таралуының концентрациялық шегі

Жалын таралуының төменгі(жоғарғы) концентрациялық шегі- тотықтыру ортасында біртекті қспада жанғыш заттың минимальды (максимальды) құрамы мен анықталады. Бұл жағдайда қоспа бойынша таралады. Жалын таралуының концентрациялық шегінің мәнін газдарға қатысты жеңіл жанатын жеке сұйықтықтар және азеотропты сұйық қоспаларға жарылу қауіптілігін тудыратын шаңды қоспа негізіндегі қатты заттарға қатысты техникалық шарт немесе стандарттарға енгізу қажет. Концентрацияық шектің мәнін мекеменің проектісінің технологиялық норма шартына сәйкес өрт жарығыш және өрт қауіпті категорияларды анықтауға қолдану керек. Сонымен қатар,құбыр жүргізгіштер және технологиялық қондырғылардың ішіндегі шаңдарды  буларды газдардың концентрациясының жарылу қауіпсіздігін есептеу кезінде және вентиляциялық жүйені проектілеу кезінде сонымен қатар потенциалды жану көздері қатысындағы ауадағы шаңдардың, булардың, газдардың жарылу қауіпсіздік концентрациясының мүмкін болатын шегін есептеп табу үшін пайдаланылады.

Тұтану температурасы.

Тұтану температурасы-конденсацияланған заттардың ең төмен температурасы. Бұл жағдайда конденсацияланған заттардың беттік бөлігінде булар түзіліп,осы булар жағу көздерінің ауа қатысында тұтану қасиетіне ие болады. Мұнда тұрақты жану процесі болмайды.

Тұтану жанғыш заттардың бетінде газды-булы ұшқыш қоспалардың жылдам жануы. Осы құбылыс қысқа көрінетін жалындаумен жүреді. Тұтану температурасының мәнін өрт қауіпті сұйықтықтардың сипаттамасына қолданып,олардың мәліметтерін заттардың техникалық шартына немесе стандартқа енгізу керек. Сонымен қатар,мекеменің проектісінің технологияық нормаларының шартына сәйкес өрт жарылғыш және өрт қауіпті категорияларды анықтауда іске асырылады және өрт қауіпсіздігін немесе жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз етудің іс-шараарын жасау кезінде пайдалануға болады [5].

Осы жоғарыда аталған жадайларды іске асыру үшін тұтану температурасының мәнінің есептік және экспериментальдық әдістерін қлдануға болады.

Тұтану температурасының экспериментальдық анықтау әдісінің табиғаты-белгіі массадағы затты берілген жылдамдықта қыздыруға және оның бөлінген буларын периодты түрде жағылуына байланысты алынған температурадағы тұтанудың болуына немесе болмауына негізделген.

Жалындау температурасы.

Жалындау температурасы-заттардың ең төмен температурасы. Бұл  жағдайда арнайы зерттеліп жатқан зат жанатын буды немесе газды белгілі-бір жылдамдықта бөледі. Осы аталған бу немесе газға жану көзімен әсер етсе жалындау процесі байқалады.

Жалындау жану көзімен іске асатын және жану көзін алып тастағанның өзінде жануын жалғастыратын заттардың жануын айтады.

Жалындау температурасының мәнін- заттардың жанғыш топтардан,рт қауіпті қондырғыларды және технологиялық процестерді өңделетін жарылғыш заттарға байланысты процестерді,сонымен қатар өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жасау кезінде қолдануға болады. Жалындау температурасын анықтаудың экспериментальды  әдісінің табиғаты- белгілі-бір массадағы затты берілген жылдамдықта жағуға және оның периодты түрде бөлінетін буларын жағу арқылы берілген температурада жалындаудың болуын немесе блмауын анықтауға негізделген.

Жалын таралуының температуралық шегі.

Жалын таралуының температураық шегі- заттың қаныққан буының тотықтыру ортасында түзілетін концентрацияның жалын таралуының төменгі және жоғарғы коцентрациялық шегіне сәйкес өзара тең болатын заттардың температурасын айтады.

Жалын таралуының температуралық шегінің мәні-  объектінің өрт немесе жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жасауға қолданылады. Технологиялық қондырғының жұмысының рт немесе жарылу қауіпсіздігінің температуралық тәртібін есептеу кезінде қолданылады. Жанғыш сұйықтың төгілуіне байланысты апаттық жағдайларды бағалау кезінде және жалын таралуының концентрациялық шегін есептеуге,сонымен қатар жанғыш сұйықтардың техникалық шартын немесе стандартын қалыптастыруға көмектеседі.

Жалын таралуының температуралық шегін анықтау әдісінің табиғаты - зерттелініп жатқан сұйықтың берілген температурада жабық реакциялық ыдыста ауа қатысында термостатталуына және булы ұшпаны қоспаларды жағып жалын таралуының болуын немесе болмауын анықтауға негізделген. Сынақтың температурасын өзгерте отырып,оның минимальды және максимальды мәндерін анықтайды.

Жанып біту температурасы.

Жанып біту температурасы-жанып бітумен анықтаатын экзотермиялық тотығу реакциясының жылдамдығының бірден жоғарлауы кезіндегі пайда болатын құбылысты айтады. Жанып біту салыстырмалы төмен температурада (400-6000С) қатты заттардың жалынсыз жануын айтады. Көбінесе олар түтін бөлінумен жүреді. Жанып біту температурасының мәнін,өрттің болу себебін анықтау сараптамасы кезінде техникалық процестердің рт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жасау және электр қондырғылардың жарылудан сақтандырылған түрін таңдауда,сонымен қатар полимерлі материалдардың қауіптілігін бағалауда қолданылады. Жанып бітудің температурасын анықтайтын әдістерінің табиғаты зерттелінетін заттардың реакциялық ыдыста ауаны үрлеу қатысында және сынақ нәтижелерін алдын-ала бағалауға негізделген. Сынақтың температурасын өзгерте отырып,заттардың жанып бітуінің минимальды мәнін анықтайды.

- Жағудың минимальды энергиясы

Жағудың минимальды энергиясы- бұл жеңіл жанатын жанғыш заттардың қоспасын ауа қатысында жандыру қасиеті бар электрлік разрядтың ең төмен энергиясы. Жағудың минимальды энергясының мәнін- жанғыш затты өңдеу шартына қатысты өрт немесе жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жасау кезінде және технологиялық процестің электростатикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында қолданады.

Жағудың минимальды энергиясын анықтау әдісінің табиғаты-берілген газды,буды немесе шаңды ұшпалы қоспаның әртүрлі энергиясында жағуында және экспериментальдық өңдеуден кейінгі энергияның минимальды мәнін анықтауға негізделген.

Оттекті индекс-оттекті-азотты қоспадағы оттектің минимальды құрамы,бұл жағдайда арнайы сынақ шартында материал шамшырақ секілді жанады. Оттекті индекстің мәнін жанғыштығы төмен полимерлі копонеттерді жасау кезінде және полимерлі целлюлоза қағаздық материалдарды және де басқа да бұйымдардың жанғыштығын бақылауға қолданылады. Оттекті индексті қатты заттарға қатысты техникалық шарт немесе стандартқа енгізу қажет.

Оттекті индексті анықтау табиғаты-оттекті-азотты қоспа жиынтығындағы оттектің минимальды концентрациясын табуға негізделген. Мұнда үгіге вертикальді орналасқан заттардыңздігінен жануы байқалады.

Сумен ауадағы оттегімен және басқа да заттармен әрекеттесу кезіндегі заттардың жарылу және жану қабіеті-кейбір заттардың ерекше өрттік қауіптіігін сипаттайтын өте сапалы көрсеткіш блып табылады. Заттардың бір-бірімен байланысы кезіндегі жарылу және жану қабілеті жайлы мәліметтерді-заттардың техникалық шартына немесе стандартына енгізуге,сонымен қатар мекемелердің проекісінің технолгиялық норма шартына сәйкес өрт жарылу және өрт қауіпті категрияарын анықтауға қолдануға болады.

Технологиялық процестерді жүргізудің қауіпсіз шартын таңдауға және заттар мен материалдарды бірестіріп сақтау және тасымадауға,сонымен қатар рт өшіргіш құралдардың таңдап алынуы немесе қолдануы кезінде пайдаланады. Заттардың бір-бірімен байланысы жарыу және жану қабілетін анықтайтын әдіс табиғаты- берілген пропорциада зерттелінетін затты механикалық араластыруға және зерттеу нәтижелерін бағалауға негізделген.

26.Жалын тарауының қалыпты жылдамдығы

Жалын таралуының қалыпты жылдамдығы-бұл жалын фронтының салыстырмалы түрде жанбаған газ бағытына қаай және оның бетіне перпендикуляр бағытқа орын ауыстыруының жылдамдығын сипаттайды.

Жалын таралуының қалыпты жылдамдығының мәнін газды және булы ұшпалы қоспаардың жабық,герметикалық емес қондырғыларда немесе мекемелерде жарылу қысымының өсу жылдамдығын есептеуге, өңдеудің практикалық диаметрін анықтауға және өртті шектейтін арнайы конструкцияларды құруға қолданылады. Сонымен қатар,технологияық процестердің өрт немесе жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жасау кезінде кең қолданысқа ие. Жалын таралуының қалыпты жылдамдғының анықтау әдісінің табиғаты- реакциялық ыдыстың ішінде белгілі-бір құрамы бар жарылғыш затты дайындауға және жану көзімен әсер еткенде қоспаның жағылуына,сонымен қатар жабық ыдыста газдардың жану процесінің математикалық модуін қолдана отырып «қысым-уақыт» экспериментальдық тәуелділігін өңдей отырып процесті аптемизациялық кезіндегі өзгерістерді анықтауға негіздеген. Жарылу процестерінің дамуындағы қалыпты жылдамдық өзгерісі нәтижесінде «қысым-уақыт»аптемизация тәуелділігін анықтауға мүмкіндік береді [17].

Жанып біту жыдамдығы-бірлік аудандағы бірлік уақытта жанған сұйықтықтың мөлшерімен сипатталады.

Жанып біту жылдамдығының мәнін резервуарлардағы сұйықтықтың жануының жалғасуын есептеп анықтауда жылу бөлінудің интенсивтілігін және өрттің температураық тәртібін,сонымен қатар өрт өшіргіш заттардың интенсивтілігін пнықтауда қолданылады.

Түтін түзілудің коэффиценті- арнайы зерттеу шартында қатты заттардың белгілі-бір мөлшерінің  жалындық жану немесе термототықтыру деструкциясы кезінде түзілетін түтіннің оптикалық тығыздығымен сипатталатын көрсеткіш.

Түтін түзілу коэффицентінің мәнін түтін түзуші қасиеті бар материалдардың класиффикациясын анықтауда қолданыады. Материалдың 3-тобы ажыратылады׃

1)төмен түтін түзушілік қабілетті-мұнда түтін түзушіік коэффицент-50м*кг1  дейін;

2)әлсіз түтін түзушілік қабілетті заттар-мұнда түтін түзушілік коэффицент-50-ден 500м2*кг-1 қоса есептегенде;

3) жоғарғы түтін түзушілік қабілетті заттар-мұнда түтін түзушілік коэффицент-500м2*кг-1 жоғары;

Түтін түзушілік коэффицент мәнін қатты заттар мен  материалдардың техникалық шартына және стандартына енгізу қажет.

Жалын таралу индексі- заттардың жалындау қасиетін және беттік қабатты жаын таралуына және жылу бөлуін сипаттайтын шартты,өлшемсіз көрсеткіш.

Жалын таралуының индексінің мәнін материалдардың келесі класиффикациясына қолдануға болады׃

1)беттік қабатта таралмайтын жалын үшіе-жалын таралу индексі 0-ге тең;

2)беттік қабатта ақырын таралатын жалын үшін-жалын таралу индексі 0-ден 20-ға дейін;

3)беттік қабатта тез таралатын жалын үшін-мұнда жалын таралу индексі 20-дан жоғары;

Жану өнімінің улылық көрсеткіші- бірлік көлемдегі жабық кеңістіктегі заттардың мөлшеріне қатынасы,мұнда материал жанған кезде газ текті өнімдер түзіліп 50% сынаққа алынған жануарлар өліміне әкеп соғады.

Жану өнімінің улылық көрсеткішінін мәнін полимерлі материалды салыстырмалы бағалауда,сонымен қатар жылу оқшаулайтын және жекеік материалдардың техникалық шартына немесе стандартына қолданылады.

Кесте 5 -Жану өнімінің улылық көрсеткішінің мәні бойынша материалдардың класиффикациясы

| Қауіптілік класы | Экспозиция уақыты кезінде, гм-3 ММ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 30 | 60 |
| Қауіптілігі өте жоғары | 25-ке дейін | 47-ге дейін | 13-ке дейін | 10-ға дейін |
| Қауіптілігі жоғары | 25-70 | 47-50 | 13-40 | 10-30 |
| Қауіптілігі әлсіз | 70-210 | 50-150 | 40-120 | 30-90 |
| Қауіптілігі өте төмен | 210 жоғары | 150 жоғары | 120 жоғары | 90 жоғары |

Флегматизатордың минимальды флегматтық концентрациясы-  жанғыш қоспа және тотықтырғыш қатысында флегматизатордың ең төменгі концетрациясы. Бұл жағдайда қоспа жанғыш немесе тотықтырғыш заттардың кез-келген қатынасында жалынды таратуға қабілетсіз болып қалады.

Флегматизатордың минимальды флегматтық концентрациясының мәнін – флегматизация әдісі негізінде жүретін технологияық процестердің өрт немесе жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жасауда қолданылады.

Оттегінің минимальды жарылу қауіптілік құрамы- бұл флегматизатор және ауада әрі жанғыш заттан тұратын жарылғыш қоспаның құрамындағы оттектің концентрациясын көрсететін шама.

Оттегінің минимаьды жарылу қауіптілік құрамының мәнін технологиялық процестердің өрт және жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шараларды жасауды қолданады.

Жарылудың максимальды қысымы-бастапқы қысымы 101,3КПА кезіндегі жабық ыдыстағы шаң ұшпалы немесе булы,газды дефлаграциялық жану кезінде түзілетін қысымның ең жоғарғы мәні.

Жарылудың максимальды қысымының мәнін мекеменің проектісінің технологиялық норма шарттарына сәйкес өрт қауіпті және жарылу қауіпті категорияларын анықтауда,сонымен бірге ГОСТ 12.1.004 және ГОСТ 12.1.010 талаптарына сәйкес,технологиялық процестердің өрт немесе жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс- шараларды   жасауда қолданады.

Жарылу қысымының өсу жылдамдығы- уақытқа қатысты жабық ыдыстағы жанғыш қоспаның жарылу қысымына тәуәлділігінен шығатын жарылу қысымының мәні.

Жарылу қысымының өсу жылдамдығының мәнін-технологиялық процестің өрт немесе жарылу қаіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шаралары дайындауда қолданылады.

Газды қоспалардың ауа қатысында диффузиялық жануының концентрациялық шегі- бұл араласқан қоспадағы жанғыш газдың шекті концентрациясын білдіреді. Бұл жағдайда аталған газдық қоспа атмосфераға ұшып  кеткеннен кейін диффузиялық жануға қабілетсіз болып қалады.

Газды қоспалврдың ауа қатысынды диффузиялық жануының мәнін-технологияық процестердің өрт немесе жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды ұйымдастыру кезінде ескеру қажет.

Ауа қатысында газды қоспаардың диффузияық жануының концентрациялық шегін анықтау әдісі- 20-3000С температурада ауа қатысындағы қоспада жүргізіледі.

- Құрамдық судың мөлшерін Дин және Старк әдісі бойынша анықтау

Бұл әдіс мұнай немесе мұнай өнімінің сынамасын еріткіштермен азеотропиялық айдауға негізделген. Еріткіш ретінде бензин-еріткіш БР-1 қолданады. Қолданардың алдында еріткішті хлорлы кальциймен немесе күкіртқышқылды натриймен сусыздандырып, сүзгіден өткізеді.

Сыналатын өнімді 5 мин бойы араластырады, ал қою және парафинді өнімдерді алдын-ала 40°С дейін қыздырады. Араластырылған сынамадан  100 г өлшендіні алдын-ала таразыға тартылған, таза құрғақ шыны колбаға 1 (3 сурет) құяды да, бұған 100 см3 еріткішті қосып, араластырады. Бір қалыпты қайнауы үшін колбаға бірнеше шыны капилляр түтіктер немесе пемза не фарфордың бірнеше кесегін тастайды.

Сурет 1 - Дин және Старк приборы.

Колбаны шлиф көмегімен қабылдағыштың 2 иілген түтігімен, ал қабылдағыштың жоғарғы жағын тоңазытқышпен жалғастырады. Су буларының ауадан конденсациялануын болдырмас үшін тоназытқыштың жоғарғы ұшы мақтамен жабылуы қажет.

Колбаның ішіндегісін колба қыздырғыш көмегімен немесе электр плитасында қыздырады. Айдауды тоңазытқыш түтігінен қабылдағышқа секундына 2-4 тамшы ағатындай етіп жүргізеді. Қабылдағыштағы судың көлемінің ұлғаюы тоқтап және еріткіштің жоғарғы қабаты мүлдем мөлдір болғаннан соң қыздыруды тоқтатады. Айдаудың ұзақтығы кем дегенде 30 және көп дегенде 60 мин болуы тиіс. Егер тоңазытқыш түтігінің қабырғаларында су тамшылары тұрса, оларды қабылдағышқа шыны таяқшамен итеріп түсіреді. Сыналатын өнімді бөлме температурасына дейін суытқаннан соң приборды ажыратады. Егер қабылдағыштағы судың мөлшері 0,3 см3 аспаса және еріткіш лайланып тұрса, еріткіш мөлдірлену үшін онда қабылдағышты 20-30 мин ыстық суға салып, қайтадан бөлме температурасына дейін суытады. Суытқаннан кейін қабылдағыштағы судың көлемін жоғарғы бөліктің біріне дейінгі дәлдікпен анықтайды.

Судың  массалық  үлесін  х,%  мынандай  формула  бойынша анықтайды:

X = 100 V/m

мұндағы  V - қабылдағышта жиналған судың көлемі, cм3;

m - сынау үшін алынған мұнай немесе мұнай өнімінің өлшендісі, г.

Құрамдық тұздың мөлшерін анықтау

Мұнай және мұнай өнімдеріндегі тұздарды анықтауда әр түрлі әдістер қолданылады.Химиялық әдістердің мәнісі мұнайдағы хлоридтерді сумен бөліп алып, оларды су сығындысында индикаторлық немесе потенциометрлік титрлеуде.Хлоридтердің жылуалмастырғаштардың және пештердің құбырларында шөгіп, оларды жиі тазалау қажеттігін туғызады, жылу берілу коэффициентін төмендетеді. Тұздар қалдық мұнай өнімдері - мазут және гудронда жинақталып, олардың сапасын нашарлатады.

Потенциометрлік әдістің екі түрі бар: біріншісінде, тұздарды экстракциялауды дистилденген сумен жүргізсе, екіншісінде мұнайдың өлшендісін органикалық еріткіште ерітеді. Екі әдісте де потенциометрлік титрлеуді күміс нитраты ерітіндісімен жүргізеді.Физикалық әдістердің ішінде неғұрлым кеңінен таралғандары кондуктометриялық және спектралды әдістер. Кондуктометриялық әдіс электр-өткізгіштікті өлшеуге негізделген. Талданатын өнім ұяшық электродтарымен тікелей гальваникалық жанасатыны немесе оқшау болатынына қарай кондуктометриялық приборлар контактты және контактсыз болып бөлінеді.

Мұнайдағы тұздардың мөлшерін анықтаудың спектралды әдісі - атомды-адсорбциялы спектрометрия әдісі. Атомды - адсорбциялы спектрофотометрлерде екі сәулелі және бір сәулелі оптикалық схемаларды қолданады.

Әдістің мәнісі - мұнайдағы тұздарды ыстық сумен экстракциялап,  хлоридтердің су сығындысын  азотқышқыл ерітіндісімен

Hg(NO3)2  +   2NaCl  =>  HgCl2   +   2NaNO2

реакциясы бойынша титрлеу.

Сыналатын мұнайды 10 мин бойы мұқият араластырғаннан соң көлемі 25 см3, ал болжам бойынша тұздардың мөлшері 200 мг/дм3 болса - көлемі 10 см3 цилиндрге құяды. Мұнайдың бөлініп алған үлгісін бөлгіш воронкаға құяды. Цилиндрді әр жолы 5 см3 көп жұмсамай бензолмен төрт рет шаяды. Бензолдың барлық порцияларын сыналатын мұнайы бар воронкаға құяды. Мұнайдың бензолды ерітіндісін екі минут араластырғаннан соң бөлгіш воронкаға 100 см3 ыстық дистилденген су құяды. Бөлгіш воронканың ішіндегісін тағы да 10 мин бойы араластырады. Тұндырғаннан соң төменгі су қабатын сүзгі қағазы бар воронкаға құйып алып, фильтратты стақанға жинайды. Бұдан соң экстракцияны 5 мин бойы 30-40 см3 ыстық сумен қайталайды. Су қабатын сүзгі қағазды воронка арқылы сол стақанға жинайды. Сүзгіні 10 см3 ыстық сумен шаяды. Шайындысы бар стақанды плиткаға орналастырып, күкіртсутекті ұшырып жіберу үшін қайнатады. Суытқаннан соң стақанның ішіндегісін көлемі 500 см3 өлшегіш колбаға құяды. Стақанды бірнеше рет 10-15 см3 дистилденген сумен шайып, оны сол колбаға құйып, көлемін белгіге дейін жеткізеді. Өлшегіш колбадан пипеткамен 50 см3 ерітіндіні алады. Егер мұнайдағы тұздардың мөлшері 5000 мг/дм3 асатын болса, онда 25 см3 алады. Сынамаларды конусты колбаға аударып құяды да, оған 500 см3 дистилденген су, 2-3 см3 азот қышқылының 0,2 н. ерітіндісін, дифенилкарбазидтың 1%-дық ерітіндісінің 10 тамшысын қосып, азот қышқыл сынаптың 0,01н. ерітіндісімен әлсіз қызғылтым түске айналғанша титрлейді. Параллельді дистилденген сумен қызғылтым түске айналғанша бақылау тәжірибесін жүргізеді.

Хлорлы тұздардың толық бөлініп алғанын тексеру үшін ішінде сыналатын мұнайдың қалған ерітіндісі бар бөлгіш воронкаға 100 см3 ыстық дистилденген су құйып, талдауды қайталайды, титрлеуге су сығындысының барлығын алады.

NaCl шаққандағы тұздардың мөлшерін (мұнайдың 1 дм3/мг) мына формула бойынша есептейді:

X=(V1-V2) • 0,5846 • 1000A/V

мұндағы  V1  - сыналатын  ерітіндіні титрлеуге  кеткен  азот қышқыл сынаптың 0,01 н. ерітіндісінің көлемі, cм3;

V2 - сол тәрізді, бақылау титрлеуге кеткен, см3;

0,5846 - хлорлы натрийдің дәл 0,01 н. азотқышқыл сынаптың ерітіндісінің 1 см3 эквивалентті мөлшері, мг;

A - өлшегіш  колба  және  пипетка  көлемдерінің  ара  қатынасы;

V  - сыналатын мұнай көлемі, см3.

Сынақтың нәтижесі деп қатарынан жүргізілген екі анықтаудың орташа арифметикалық мәнін қабылдайды.

Құрамдық механикалық қоспаларды анықтау

Шикі мұнайда механикалық қоспалар құм, саз балшықты минералдар және әр түрлі тұздар түрінде болады. Мұнайды өңдеу барысында мұнай өнімдеріне аппараттар және құбырлардың коррозиясы өнімдері, катализатор шаңы және т.б. түсуі мүмкін. Мұнай және мұнай өнімдерінің ластануы сонымен қатар сақтау және тасымалдау кезінде де болуы мүмкін. Мұнай өнімдеріндегі механикалық қоспалар отын түтіктерін, сүзгілерді бітеп, отын және майлау аппараттарының тозуын күшейтуі, қозғалтқыштың қоректенуін бұзуы, басқа да кері әсерін тигізуі мүмкін.

Механикалық қоспалардың жалпы мөлшерін анықтау әдістері мұнайдың   барлық органикалық компоненттерінің органикалық еріткіштерде еру қабілетіне негізделген. Ерітіндіні құрғақ сүзгі қағаз арқылы сүзіп, оны құрғатып таразыға тартады. Сүзгінің қосқан салмағы бойынша механикалық қоспалардың мөлшерін анықтайды.

Сүзгі қағазды алдын-ала 105-110°С-та массасы тұрақты болғанға дейін стақанда кептіреді. Өлшендіні олардан бұрын мұнайдың сынамасын 5 мин бойы шайқап араластырады. Егер мұнайдың тұтқырлығы жоғары болса, оны алдын-ала су моншасында, 40-80 °С-қа дейін қыздырады. Өлшендінің массасы және ерітінді: мұнай қатынасы мұнайдың тұтқырлығымен былайша байланысқан:

Мұнайдың тұтқырлығы, 100°С-та, мм2/с    	20 дейін	         20 астам

Өлшенді массасы, г	                                              100	             25

Ерітінді: мұнай массалық қатынасы                          2-4                       4-6

Өлшендіні 0,05 г дейінгі дәлдікпен алып, су моншасында қыздырылған еріткішпен араластырады. Өлшендінің ыстық ерітіндісін тұрақты массаға дейін құрғатылған сүзгі арқылы сүзеді. Сүзгіні штативке бекітілген шыны воронкаға орналастырады. Воронканы сүзгі биіктігінің 3/4 аспайтындай етіп толтырады. Ерітіндіні сүзгіге ұшы балқытылған шыны таяқша бойынша құяды. Стақанды ыстық еріткішпен шайып, сүзгіге құяды.

Сүзу аяқталғаннан соң сүзгіні шайғыш көмегімен, онда мұнайдың ізі қалмағанша, ал фильтрат мөлдір және түссіз болғанша ыстық ерітіндімен шаяды. Сонан соң сүзгіні таза сүзгі кептірілген стақанға салып, 1 сағ бойы 105-110 °С-та термостатта кептіреді. Бұдан соң стақанды қақпақпен жабады да, эксикаторға 30 мин бойы суытып, 0,0002 г дейінгі дәлдікпен таразыда өлшейді.

Механикалық қоспалардың массалық үлесін, %, мына формула бойынша есептейді:

М = [ (m1-m2)/m3]*100

мұндағы m1 - сүзгісі бар стақанның сүзуден кейінгі массасы, г;

m2 - таза сүзгілі стақанның массасы, г;

m3 - мұнай өлшендісінің массасы, г.

Механикалық қоспалардың мөлшерін екі параллелді анықтаудың нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні ретінде есептейді.

Егер механикалық қоспалардың мөлшері 0,005%-дан аспаса, олар мұнай құрамында жоқ деп есептелінеді.

- Мұнай өнімдерінің қышқылдылығын анықтау

Мұнайдағы оттегінің негізгі бөлігі шайырлы заттардың құрамына кіреді де, тек шамамен 10% ғана қышқыл органикалық қосылыстардың карбон қышқылдарының және фенолдардың үлесіне тиеді. Қышқыл қосылыстардың ішінде карбоксилді топтың болуымен сипатталатын, мұнайдан сілтілердің ерітінділерімен бөлініп алатын, "мұнай қышқылдары" деген терминмен аталатын қосылыстар басым.

Мұнай құрамында мұнай қышқылдары жоқ дерліктен 1 % дейін (массасы бойынша) және одан жоғары болады. Мұнай қышқылдары нафтен тектес мұнайларда көп мөлшерде, жоғары парафинді мұнайларда аз мөлшерде кездеседі.

Мұнай фракциясының қайнау температурасының жоғарылауымен әдетте ондағы қышқылдардың мөлшері ұлғаяды. Қышқылдардың неғұрлым көп мөлшері орта фракцияларда болады.

Органикалық қышқылдардың мұнай өнімінің құрамында болуы олардың сапасына теріс әсерін тигізеді, мысалы, коррозиялық активтілігін жоғарылатады. Сондықтан отындардың және жағар майлардың қышқылдығын стандарт талаптарына сәйкес шектейді. Автомобиль бензиндері үшін қышқылдылық отынның 100 см3-не -3, авиация бензиндері үшін -1, реактив отындары үшін -1, дизелъ отындары үшін -5 мг КОН аспауы тиіс. Мұнай қышқылдарының тұздары кеңінен қолданылады: сілтілік металдардың тұздары - жуушы құралдар өндірісінде; алюминий, кальций, қорғасын, барий, мырыш, натрий, қалайы, кобальт, никель нафтенаттары - жағар майлар өндірісінде; қорғасын, кобальт, марганец, алюминий, кальций, магний, темір нафтенаттары - лак-бояу өнеркәсібінде; мыс, мырыш, сынап нафтенаттары - фунгицид және инсектицидтер ретінде; марганец нафтенаты парафинді тотықтыру процесінің катализаторы ретінде. Керосин және жеңіл май дистилляттарынан бөлініп алынатын техникалық мұнай қышқьшдары (асидол) әр алуан мақсатта пайдаланылады; шайырлардың, каучуктың және анилинді бояғыштардың еріткіші ретінде, шпалдарға сіңіру үшін, түсті лактарды дайындау кезінде және т.б.

Кері тоңазытқыш жалғанған, дөңгелек түпті сыйымдылығы 250 см3 колбаға 50 см3 85 % - дық этил спиртін құяды. Колбаны электр плиткасына орналастырып, спирттен ерітілген көмірқышқыл газын кетіру үшін 5 мин бойы қайнатады. Спиртті ыстық күйінде тоқтатпай араластыра отырып, 0,05 н. калий гидроксидінің (КОН) спирттегі ерітіндісімен сары түстен жасыл түске өткенше титрлейді. Титрлеудің алдында спиртке индикатор қосады.

Ішінде бейтарапсызданған ыстық спирті бар қолбаға мұнайдың сынамасын құяды да, араластыра отырып, 5 мин бойы қайнатады. Егер колбаның ішіндегісінің қайнатқаннан соң жасыл түсін сақтаса, талдауды тоқтатып, сынаманың қышқылдылығы жоқ деп есептейді. Сынаманың түсі өзгерген жағдайда қоспаны ыстық күйінде тоқтатпай араластыра отырып калий гидроксидің спирттегі ерітіндісімен жасыл түске өткенше титрлейді. Қоспаның түсі 30 с бойы сақталуы тиіс.Қышқылдылықты 100 см3 мұнай өнімін бейтараптандыруға кеткен калий гидроксидің миллиграмымен мына формула бойынша есептейді:

мұндағы

V - 0,05 н. КОН спирттегі ерітіндісінің титрлеуге кеткен көлемі, см3;

Т - 0,05 н. КОН спирттегі ерітіндісің титрі, мг/см3;

m -мұнай өлшендісінің массасы, г.

Талдаудың нәтижесі деп екі параллельді анықтаудың орташа арифметикалық мәнін қабылдайды.

29. Құрамдық күкіртті жане күкіртті қосылыстарды анықтау

Күкіртті қосылыстар әр түрлі мөлшерде барлық мұнайларда кездеседі. Мұнайдың құрамындағы барлық күкіртті қосылыстардың: бос, күкіртсутекті, тиолды, сульфидті, қос сульфидті, тиофенді күкіртті "жалпы күкірт" деп атайды. Мұнайлардың құрамындағы күкірт негізінен жүзден бір пайыздан 8% -ға дейін, кейде 14% -ға дейін жетуі мүмкін. Мұнайдың күкіртті қосылыстарының негізгі бөлігінің молекулалық массасы үлкен және қайнау температурасы жоғары. Күкіртті қосылыстардың 70-тен 90% -ға дейіні мазут пен гудронда шоғырланады.

Мұнай өнімдері үшін күкіртті қосылыстар өте зиян қоспа болып табылады. Олар мұнай өнімдеріне жағымсыз иіс береді, уытты болып келеді, бензиндердің детонацияға қарсы қасиеттеріне зиянды әсер етеді, шайыр түзілуге түрткі болады және ең бастысы, металдардың коррозиясын туғызады. Әсересе активті күкіртті қосылыстар -күкіртсутек, төменгі меркаптандар, бос күкірт өте қауіпті болып табылады. Әлемде жыл сайын мұнай өнімдерін (мазутты, мотор отынын) жағу есебінен SO2 атмосфераға шығару шамамен 8*107т құрайды.

Мұнай өнімдерінің құрамындағы күкірт қосылыстардың мөлшері қатаң шектеледі. Автомобиль бензиндерінің құрамындағы күкірттің жалпы мөлшері 0,10 %-ден, авиация бензиндерінде - 0,05 %-дан аспауы тиіс.

Қазіргі кезде мұнай және мұнай өнімдеріндегі күкіртті қосылыстарды талдаудың әр алуан сапалық және мөлшерлік әдістері қолданылады. Сапалық әдістерді күкіртсутек, тиолдар және бос күкірт тәрізді активті қосылыстарды анықтау үшін қолданады. Сапалық әдістердің ішінде жиірек қолданылатындары - мыс тақтайшада сынау және доктор сынамасы.

Доктор сынамасы кезінде мұнай өнімін натрий плюмбитімен және ұнтақты күкіртпен араластырады. Егер мұнай өнімінде күкіртсутек бар болса қорғасын сульфидінің қара түйіршікті шөгіндісі түседі. Талданатын мұнай өнімі натрий плюмбитімен реакцияға түскенде қызыл-сары, қоңыр немесе қара түске боялса, бұл онда тиолдардың бар екендігін білдіреді.

Күкіртсутек және бос күкіртті анықтау үшін мыс тақтайшада сынауды пайдаланады. Жоғары температурада белгілі бір уақыт бойы мұнайға немесе мұнай өніміне салынған мыс тақтайша ашық сұр түстен қара түске дейін боялады.

Күкіртті қосылыстардың топтық және құрылымдық құрамын анықтаудың аспапты әдістеріне газ сұйықты және сұйық-сұйықты хроматография, полярография,  потенциометриялық және амперметрлік титрлеу, ультракүлгін-, инфрақызыл-, ЯМР-спектроскопия, масс - спектроскопия жатады.

Жалпы күкіртті анықтаудың әдістерін  екі  сыныпқа  бөледі: химиялық және физикалық.

Талдаудың физикалық әдістерінің ішінде нейтрон-активациялық, рентген -флюоросцентті және рентген радиометриялық әдістерді атап өту қажет. Нейтрон-активациялық талдау нейтрондардың сәулеленетін сынаманың ядроларымен әрекеттесуіне негізделген. Күкіртті бұл әдіспен анықтаудың шегі 5*10-2 %-ға тең. Рентген-радиометриялық әдістің негізінде сіңіру дәрежесі талданатын заттың концентрациясына тәуелділігі болғанда рентген сәулесінің сіңірілуін өлшеу жатыр. Бұл әдіспен күкіртті анықтаудың шегі – 1*10-2 %. Аталған екі әдіске тән ортақ кемшілік-лаборатория бөлмелерін арнайы жабдықтауды қажет ететін радиациялық қауіп.

Рентген-флюоресцентті талдау кезінде рентгендік флюоросценцияның кванттар ағынын өлшейді, олардың энергиясы анықталатын элементті, ал интенсивтілігі - оның мөлшерін сипаттайды. Күкіртті анықтау шегі – 5*10-3 %, әдістің кемшілігі -талдауды вакуумда жүргізу қажеттігі.

Химиялық әдістерін ішінде тотықтыру әдістері неғұрлым көбірек таралған. Бұл олардың салыстырмалы түрдегі қарапайымдылығына және жеткілікті дәлділігіне байланысты. Тотықтыру әдістерінде мұнай немесе мұнай өнімдерінің өлшендісін әр түрлі приборларда (шырақта, калориметриялық бомбада, кварц түтікте, диоксанды жандырғыда, колбада, тигельде) жағады. Тотықтырғыш ретінде ауа, оттегі, марганец қос оксиді қолданылады. Жағу әдістері негізінде мұнайдың (мұнай өнімінің) барлық күкіртті қосылыстарын күкірт оксидтеріне (SO2, SO3) тотықтырып, соңынан оларды сіңіру және талдау жатыр.

Жалпы күкіртті түтікте жағу әдісімен анықтау. Әдіс 900-950°С кезінде мұнай өнімінің өлшендісін ауа ағынында кварц түтікте жағып, түзілетін күкірт тотықтарын қышқылданған сутегі асқын тотығымен ұстап қалып, сіңіргіш ерітіндіде түзілген күкірт қышқылының мөлшері бойынша күкіртті көлемдік анықтауда:

SO2 + H2O2 →H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Бұл әдіс майлардағы, мұнайлардағы және қалдық мұнай өнімдеріндегі жалпы күкіртті анықтауға арналған.

Мұнай өнімінің өлшендісін жағуға арналған прибор 5 суретте көрсетілген.

Сурет 2 - Күкіртті түтікте жағу әдісімен анықтауға арналған прибор:

1 - калий перманганаты құйылған ыдыс; 2 - натрий гидроксиді құйылған ыдыс; 3 - гидроскопиялық мақта салынған ыдыс; 4 - кварц түгігі; 5 - қайықша; 6 - электр пеші; 7 - кварц имек түтігі; 8 - қабылдағыш; 9 - вакуум - сорапқа кететін түтік; 10 - бұранда.

Ауаны тазалауға арналған ыдыстарды 1-3 жартысына дейін - біріншісіне - калий перманганаты ерітіндісін (0,1 моль/дм3); екіншісіне - натрий гидроксидінің 40% -дық ерітіндісін құйып, үшіншісіне мақта салады. Қабылдағышқа 8 150 см3 дистилденген су, 5 см3 сутегі асқын тотығын және 7 см3 0,02 н. күкірт қышқылын құяды. Қабылдағышты кварц имек түтігі 7 және вакуум-сорапқа кететін түтігі 9 бар резеңке тығынмен жабады. Кварц түтікті бүйіріндегі тармақ арқылы ауаны тазалауға арналған ыдыстармен біріктіреді.

Жиналған қондырғының герметикалығын тексереді. Бұл үшін түтікті 9 вакуум-сорапқа жалғап, система арқылы ауа жіберіп, бұранданы 10 жабады. Егер қондырғы герметикалық болса ауа тазалағыш ыдыстарда ауа көпіршіктері пайда болмайды.

Пешті қосып, оны біртіндеп 900-950°С дейін қыздырады. Пешті қыздыру температурасын автотрансформатор көмегімен реттеп, термопарамен өлшейді.

Талданатын мұнай өнімін фарфор (немесе кварц) қайықшаға салып, өлшеу қателігі 0,0002 г аспайтындай етіп, таразыға тартады. Егер мұнай өнімінің құрамындағы күкірттің мөлшері 2 % -ға дейін болса 0,005 - 1 г алады. Талданатын мұнай өніміндегі күкірттің мөлшері 5% - дан көп болса, онда оны алдын-ала тұтқырлығы аз минералды маймен араластырады.

Қайықшадағы өлшендіге абайлап ұсақталған және алдын-ала қыздырылған шамот саз балшығын себеді. Сонан соң қайықшаны кварц түтіктің пешке кірер жеріне салады. Тесікті тығынмен тез жауьш, вакуум сорапты қосады. Ауаның система арқылы өту жылдамдығы шамамен минутына 5 дм3 болуы тиіс. Пеш 900-950°С дейін қызғаннан соң, мұнай өнімінің тұтануын болдырмай, пешті қайықшаға қарай біртіндеп жылжытып, жағуды бастайды, Мұнай өнімінің толық жануы үшін кемінде 30-40 мин қажет. Бұдан кейін қайықша салынған түтікті пештің неғұрлым қатты қызған бөлігіне орналастырып, 15 мин бойы қыздырады.

Жағу біткеннен соң пешті жылжытады да, вакуум-сорапты тоқтатып, қабылдағышты ажыратады. Кварц имек түтігің 25 см3 дистилденген сумен шайып, бұл суды қабылдағышқа құяды. Сонан кейін қабыддағыштың ішіндегісін бюреткадан натрий гидроксидінің 0,02 н. ерітіндісімен аралас индикатордың 8 тамшысын ерітіндінің күлгін түстен сұр түс арқылы жасылға өткенше титрлейді. Мұнай өнімінсіз жасалынған бақылау тәжірибесіндегі сынаманы дәл осылай титрлейді.

Күкірттің мөлшерін S, %, мына формула бойынша есептейді:

S = [0,032 (V1-V0)/m1]*100

мұндағы

0,032 - натрий гидроксидінің дәл 0,02 н. ерітіндісінің 1 см  келетін күкірттің мөлшері, г;

V0 - бақылау тәжірибесіндегі титрлеуге жұмсалған натрий гидроксидінің дәл 0,02 н. Ерітіндісінің көлемі см3;

V1 - мақсатты тәжірибедегі титрлеуге жұмсалған натрий гидрооксидінің дәл 0,02 н. ерітіндісінің көлемі, cм3;

m1 - мұнай өнімі өлшендісінің массасы, г.

Мұнайды (мұнай өнімін) маймен араластырғанда күкірттің мөлшерін, %, былайша есептейді:

S = [ 0,032 (V1 – V0) • m2/m3m4]*100

мұндағы

m2 - араластыруға алынған май мен мұнай өнімінің жиынтық массасы, г;

m3 - араластыруға алынған мұнай өнімі өлшендісінің массасы, г;

m4 - араластыруға алынған қоспа өлшендісінің массасы, г.

Параллельді анықтаулардың нәтижелері арасындағы айырмашылық күкірттің мөлшері 1,0% дейін болғанда ±5% аспауы және күкірттің мөлшері 1,0% жоғары болғанда ±3 % көп болмауы тиіс.

Құрамдық азотты анықтау

Мұнайдың құрамындағы азот көбінесе ауыр фракцияларда және қалдық өнімдерде шоғырланады. Мұнайдың құрамындағы күкірттің, шайырлардың көбеюімен және мұнайдың тығыздығының жоғарылауымен азот мөлшерінің ұлғаятындағы байқалған.

Мұнайлардың құрамындағы азотты қосылыстар негізді және бейтарапты сипатты болады. Бейтарап сипатты қосылыстарға - пиррол, индол, карбазол және олардың туындылары; негіз сипаттыларға - анилин, пиридин, хинолин, акридин, фенантридин және олардың туындылары жатады.

Азотты қосылыстар - негіз сипаттылары да, бейтарап сипаттылары да өте термиялық тұрақты, олар мұнай өнімдерінің қолдану кезіндегі қасиеттеріне едәуір әсер етпейді. Алайда дизель отындарын және мазуттарды сақтаған кезде азотты қосылыстар шайыр түзілуді күшейтетіндігі байқалған.

Мұнай және мұнай өнімдеріндегі азотты жалпы мөлшерін Кьельдаль, Дюма және Тер Мюлен әдістері бойынша анықтауға болады. Кьельдаль әдісі мұнай (мұнай өнімі) сынамасын күкірт қышқылымен өңдеуге, Дюма әдісі - сынаманы мыс тотығының қатынасуымен көміртегі қос тотығы ағынында жағуға, Тер Мюлен әдісі - сынаманы сутегі атмосферасында термиялық  ыдыратуға негізделген.

Азотты Кьельдаль әдісімен анықтау. Жетілдірілген Кьельдаль әдісінің мәнісі - мұнайды (мұнай өнімі) катализатор ретінде мыс сульфаты, калий сульфаты және глюкозаның қатынасуымен селенді қолдана отырып тығыздығы 1,84 концентрлі күкірт қышқылымен ыдыратып, соңынан ыдырату өнімдерін 0,1 М калий перманганаты ерітіндісімен тотықтыруда. Бұл кезде азотты қосылыстар аммоний сульфатына айналады да, сонан соң оған сілтінің әсер етуімен аммиак бөлінеді. Түзілген аммиакты су буымен калий қос иодатының титрленген ерітіндісіне өткізеді:

мұнай (мұнай өнімі) катализатор →(NH4)2SO4

H2SO4

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O;

NH3 + KIO3 • HIO3 → KIO3 + NH4ІO4

Мұнай (мұнай өнімінің) өлшендісін 0,0002 г дейінгі дәлдікпен алып, кварц қайықшаға салады. Талданатын мұнай (мұнай өнімінің) мөлшері ондағы азоттың жорамал мөлшеріне байланысты: азоттың массалық үлесі 0,5 % - ға дейін болғанда - 100-150 мг, 0,5% -1,0% болғанда - 50-100 мг; 1,0-2,0% - 30-50 мг; 2% -дан көп болғанда -30 мг аз алынады. Талданатын мұнай (мұнай өнімі) бар кварц қайықшаны Кьельдаль колбасына орналастырып, оған мынандай  реагенттер қосады: Н2SO - 3 см3; глюкоза -200 мг; мыс сульфаты -40 мг; калий сульфаты -200 мг; металл селен -40 мг.

Сурет 3 - Кьельдаль әдісі бойынша азотты анықтау кезінде мұнай (мұнай өнімінің) өлшендісін ыдыратуға арналған прибор: 1 - ұялары бар электр плиткасы; 2 - Кьельдаль колбасы; 3 - газ әкеткіш түтік; 4 – су ағынды сорап

Мұнай (мұнай өнімінің) өлшендісі және реагенттер қоспасы бар Кьельдаль колбаларын ұялары бар электр плиткасына 1 қойып, толық ыдырағанша қыздырады, оны колбалардағы қоспаның түссізденуінен байқауға болады. Ыдыратуды 400-420°С-та жүргізеді. Ыдырау кезінде бөлініп шығатын газ (улы селенсутегі) Кьельдаль колбаларынан су ағынды сораппен жалғасқан түтік 3 арқылы әкетіледі. Ыдырату аяқталғаннан соң колбаларды суытады да, екі рет 2 см3 калий перманганатың 0,1 М ерітіндісінен құяды. Тотықтырғыштың әрбір порциясын қосқаннан соң қоспаны ашық-жасыл түске боялғанша қыздырады. Әр ретте колбаны суытылған плиткаға қояды.

Аммиакты қуу үшін Кьельдаль колбасының ішіндегісін колбаға 8 сурет ауыстырады да, 10-15 см3 натрий гидроксидінің 30% -дық ерітіндісін қосады.

Түзілетін аммиакты 7-10 мин бойы су буымен ішінде 9 см3 калий қос иодаты бар қабылдағыш колбаға 2 құяды. Қабылдағыш колбада 2 алынған ерітіндіні СО2 кетіру үшін 1 мин бойы қайнатып, ыстық күйінде натрий гидроксидінің 0,01 н. ерітіндісімен Таширо индикаторының қатынасуымен күлгін түстен жасыл түске боялғанша титрлейді. Таширо индикаторын былай дайындайды: 100 мг метилен қызыл және 50 мг метилен көгілдірді алып, әрбір өлшендіні 50 см3 этил спиртінде ерітеді, сонан соң екі ерітіндіні бір ыдысқа құяды.

Сурет 4 - Аммиакты қууға арналған прибор: 1 - штатив; 2 - қабылдағыш колба; 3 - тоңазытқыш; 4 - колба; 5 - конденсатор; 6 -стақан; 7 - воронка; 8 - бу түзгіш; 9 - газ жандырғысы.

Аммиакты қуардың  алдында  бүкіл жүйені  5-10  мин  бойы булайды.

Азоттың  массалық  үлесін  N,  %,  мына  формула  бойынша есептейді:

N = (a-b)∙ K∙0,14∙ 100/c

мұндағы

а-бақылау тәжірибесінде жұмсалған, 0,01 н. натрий гидроксиді ерітіндісінің мөлшері, см3;

b-мақсатты тәжірибеде жұмсалған 0,01 н. натрий гидроксиді ерітіндісінің мөлшері, см3;

К -0,01 н. натрий гидроксиді ерітіндісінің титріне түзету;

0,14 - натрий гидроксиді ерітіндісінің 1 см3 сәйкес келетін азот мөлшеріне (мг) тең қайта есептеу факторы;

с - талданатын мұнай (мұнай өнімі) өлшендісінің массасы, мг.

Талданатын мұнай (мұнай өніміндегі) азоттың мөлшерін екі параллельді анықтаудың орташа арифметикалық мәні ретінде алады. Айырмашылық алынған орташа арифметикалық мәннен ±5 % аспауы тиіс.

- Жанғыш және тез от алатын сұйықтардың өрт қаупін бағалап, өндірістің өрт қаупін категориясын тағайындау

Өнеркәсіпте жанғыш сұйықтарды  қолдану өрт қаупінің алдын-алу шараларын өндіру талап етеді.Өрттен сақтандыру әдістері өрт қаупінің дәрежесіне және экономикалық мақсатқа сәйкес келуі керек.

Өндірістің өрт қаупінің  сол өндіріске қолданылатын материалдардың қасиеттері мен технологиялық  процестердің өзгешіліктері анықтайды.

Өрт қауіпі деп - өрттің пайда болу немесе өрттің мүмкіндігін айтады.Өндірістің өрт қаупі технологиялық процестердің  одақтық нормалары ОИПТ-24-86 бойынша бес категорияға А,Б,В,Г,Д бөлінеді.Өндірістің категорияларға бөлінуі жоғары А-дан төменгі д-ға дейін біртіндеп ажыратылып 6 кестеде көрсетілген.

Кесте 6- Өндірістің категориялары

| Бөлме категориясы | Өндіріс бөлмедегі категориялардың және заттардың сипаттамасы. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| А-жарылыс өртену қауіпті (тұтану температурасы 28°С дейін) | Тұтану температурасы 28°С-дан аспайтын жанғыш газдар мен тез от алатын сұйықтар белгілі бір мөлшерде жарылғыш газ, бу, ауа қоспаларын түзейді және олар от алған кезде бөлменің қысымы 5 кПа-дан артық болса жарылысқа соқтыруы мүмкін. Бөлмедегі жарылыс кезіндегі есептелген қысым 5 кПа артық болғанда, сумен, оттегімен немесе бір-бірімен араласқанда жарылу және жану мүмкіндігі бар заттар мен материалдар. |
| Б- жарылу өртену қаупі (61°С-ға дейін) | Жанғыш шаң мен талшықтар тез от алатын сұйықтар тұтану температурасы 28°С дейін болғанда, жанғыш сұйықтың мөлшері жарылу қаупі бар шаң ауа немесе бу ауа қоспалары от алғанда бөлмедегі есептелген қысым 5кПа дан артық болады. |
| В- өртену қаіуіпі тұтану (температурасы 87оС ) | Жанатын жануы қиын заттар мен материалдар (оның ішінде шаңдар мен талшықтар),А және Б категорияларына жатпайын бөлмелерде су мен , оттегімен немесе өзара араласқанда тек қана жанатын заттар қолданылады. |
| Г | Өңдеу процестерінде сәулелі жылу, ұшқыш және жалын бөлінетін, ысыған, қызған және балқыған күйлеріндегі жанбайтын заттар мен материалдар. |
| Д | Суық күйіндегі жанбайтын заттар мен материалдар. |

Ғимараттардың өртену қауіпі олардың негізгі конструкциялық элементтерінің отқа төзімділігі дәрежесінен анықталады да, құрылыс нормалары мен ережелері (СНиП 2.01.02-85) бойынша тағайындалады. Құрылыс материалдары мен конструкциялары жануына байланысты жанбайтын, жануы қиын және жанатын болып топқа бөлінеді.

Жанбайтынға – оттың немесе жоғары температураның әсерінен от алмайтын, бықсымайтын және көмірленбейтін материалдар жатады.Оларға минерал талшықтарынан жасалған тақталар, табиғи және жасанды бейорганикалық заттар жатады.

Жануы қиын материалдарға – оттың әсерәнен немесе жоғары температура әсерінен бықситын және көмірленетін, бірақ от алмайтын, от көзі барда ғана жануы және бықсуы дамитын, ал от көзін алып тастағанда жануы және бықсуы тоқтайтын материалдар жатады. Ол: асфальт бетоны, битум негізіндегі минерал тақталары, балшық ерітіндісімен сыланған киіз, антипренмен өңделген ағаштар.

Оттың әсерінен немесе жоғары температураның әсерінен от алатын, болмаса, бықситын және от көзін алып тастағаннан кейін де жанаберетін материалдар жанатын материалдарға жатады. Жанатын материалдарға барлық органикалық материалдар, одан басқа оттың әсерінен және жоғарғы температураның әсерінен  қозғалмаған жанғыш материалдардан жасалған  конструкциялар жатады.

Өндіріс орындарында жанғыш қоспалардың от алуы әртүрлі жылу көздерін электр тізбегіне қосқанда және ажыратқанда пайда болатын ұшқынға , статикалық электрлену ұшқынына, соғылу кезіндегі үйкеліс арқылы пайда болатын ұшқынға байланысты болады. Сығылған газ бөлінбейтін жанғыш қоспаның тез күюі және тұтануы жанғыш қоспалардың от алуына себепші болады.

Тұтану температурасы деп – (арнайы сынақ жағдайында) жанғыш заттардың ең төменгі температурасын айтады.Осы кезде заттардың бетінде ауада от көзінен тұтануы мүмкін бу мен газдар жиналады, бірақ олардың жиналу жылдамдығы одан әрі жануына жеткіліксіз болады.

От алу температурасы деп жанғыш заттардың температтурасын айтады. Осы кезде от көзінен от алған газ бен  будың бөліну жылдамдықтары жануды қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда, кенеттен экзотермиялық реакциясы күшейетін заттардың (материал, қоспа) ең төменгі температурасы, ол жалындап жанумен аяқталады.

Белгілі сұйықтардың тұтану температурасы от алу температурасынан кіші болады. Ол себепті сұйықтардың өрт қауіпті тұтану температурасымен сипатталады. Өрт қауіпі ПВНЭ үлгісіндегі электрқыздырғышы бар Мартенс-Пенскийдің аспабымен және ПТВ-1 үлгісіндегі аспаппен анықталады.

Тұтану температурасы 1 формула бойынша есептеледі:

Тт = Т ±ΔТ ; ºС

бұл жерде: Тт –сұйықтың есепті тұтану температурасы; (дәл мағынасы)

Т – тәжірибелі тұтану температурасы;

ΔТ- барометр қысымына түзету коэффициенті, (1 ºС дәлдікпен

еептейді).

Барометр қысымына түзету коэффициентін екінші формула бойынша анықтайды:

ΔТ=0,345 (760-В)

В – тәжірибе жүргізген кездегі барометр қысымы, мм. Сынап бағынасынан.

Тұтану температурасын сұйықтың қайнау температурасымен эмпирикалық формуламен есептеуге болады: (жобаланған)

Тт=0,736 * Тқ

Тқ – сұйықтың қайнау температурасы.

Жанатын және от алатын сұйықтардың барлығы ГОСТ 12.1.004-85 бойынша тез от алатын және жанғыш болып екіге бөлінеді:

Тез от алатын сұйық деп от көзін алып тастағаннан кейін өздігінен жанатын және тұтану температурасы жабық тиглде 610C аспайтын, ал ашық тиглде 660C  аспайтын сұйықты айтады.

Жанғыш сұйық деп от көзін алып тастағаннан кейін өздігінен жанатын және тұтану температурасы жабық тиглде 610C –дан жоғары, ал ашық тиглде 660C –дан жоғары болатын сұйықты айтады.

От алуды болдырмаудың алдын алу түрлері: сұйықтың температурасын тұтану температурасынан төмен ұстау, ыдыстың ішіндегі сұйықтың бетіндегі көлемді жанбайтын газ және бумен (азот, көмір қышқылы, пайдаланған жағылған газдар: бұл газдарда оттегінің құрамы 5% аспауға тиіс) толтыру жануды тежейтін немесе жанбайтын сұйықты қағу; жарылудан қорғайтын жабдықтарды пайдалану; сұйықтың электрленуін азайтатын шараларды айтады.

Егер сұйықтың температурасы өздігінен от алу температурасынан жоғары болса оттегі кірмейтіндей сеніммен аппаратура мен құбырларды нығыздау.

Өрт кезінде оны сөндіретін құрал өрттің ауданына байланысты бөлінеді.Өрттің аумағы аз болса өрт сөндірудің алғашқы құралы (киіз, құм, көрпе) қолданылады. Өрттің аумағы үлкен болағнда өрт сөндіру құралы өрттің класына байланысты айқындалады (кесте 7).

Кесте 7 -Өрт кластары және отты сөндіруге арналған заттар

| Өрт класы | Жанатын ортаның немесе заттың сипаты | Отты өшіретін құрал |
| --- | --- | --- |
| А | Қатты жанғыш материалдары (ағаш, көмір, қағаз,резина, текстиль, ж.т.б.) | өртті өшіретін құралдардың барлығы, ең бастысы су. |
| В | Жанғыш сұйықтар және қызғанда балқитын материалдар (мазут, бензин, лак, майлар, спирттер, стеарин, каучук, синтетикалық заттар) | Себілетін су, көбіктің барлық түрі. |
| С | Жанғыш газдар (сутегі, ацетилен, көмір сутектері ж.т.б). | Газ құрамдары: оқшау сұйытқыштар (CO2,N2) галоид сутектері, ұнтақтар (суды үшін). |
| Д | Металдармен олардың қоспалары ( калий, натрий, магний, алюминий ж.т.б). | Ұнтақтар (жанып тұрған бетке ыңғайлы етіп бергенде). |
| Е | Кернеу бар электр қондырғылар. | Галлоид, көмір сутектері, көміртегінің қостотығы, ұнтақтары. |

Жанғыш сұйықтардың тұтану температурасы 200 – дан 2500 С дейін аралығында стандарттық әдіспен Мартенс-Пенскийдің құрылымымен анықталды 1 суретте.

Құрал мына бөліктерден тұрады: жез тигл (2); ішінге зерттелетін жанғыш сұйықтар құйылады; тиглдің қақпағының үстінде (6) ашып-жабатын механизмнің заслонкасы; (4) от тұтанғыш; термометрді орналастыратын көлбеу түтік; (1)  араластырғыштар, (3) сұйықтар және буға; ау ваннасы (8), электрқыздырғыштар(7).

Жұмысты орындау үшін тағы лабораториялық трансформатор ЛАТР қолданылады, ол температураның өсу жылдамдығын реттейді.(ПВНЭ құрылғының).

Эксперимент жүргізу тәртібі:

1.Сынау сұйықты тигельге құйып, белгіге дейін апарып қойыңыз.

2.Тигельді ауа ваннасына орналастырып қақпағын жабамыз.

3.Термометрді тигльдің ішіне орналастырамыз.

4.Жабдықты эл. Сетке қосыңыздар, ЛАТР арқылы, сөйтіп температураның өсу жылдамдығын реттейміз.

5.Егер сұйықтың тұтану температурасы 1500С аса,температураның өсу жылдамдығын 10-12 град/мин пен қыздырады.

6.Егер сұйықтың тұтану температурасы 1500 С төмен болса, онда 5-8 град/мин пен қызу жылдамдығын реттейді, ЛАТР арқылы.

7.Сұйықты мезгіл-мезгіл араластырғышпен араластырып тұру керек.

8.Тұтану температурасының (жобаланаған) 100C төмен кезінде қыздыру жылдымдығын 2 град/мин –қа дейін қайта-қайта араластырып реттеңіңдер.

9.Сол кезде 2 град/мин –та өскеннен кейін, тұтандырғышты ашып от алдырып көріңіз,сөйтіп от алғанша көріңіз.

10.От алмаса тиглді қайталап жауып тағы қыздырыңыз, сұйықты қайта-қайта араластырып тұрамыз.

11.Тұтану температурасын сірінкені жағып тұтандырғышқа жақындатқан кезде от алып жарқ еткен кезде термометрмен сол температураны белгілеп жазып аламыз.Сол температура тұтану температурасы деп саналады.

12.Тәжірибені тоқтатып жабдықтардың бәрін өшіріп қоямыз.

13.Барометрден атмосфераның қысымын белгілеп жазып алыңыздар.

14.Тәжірибенің барлық көрсеткіштерін 8 кестеге жазамыз.

Кесте 8 – Тәжірибе нәтижелері

| Зерттелінетін сұйық-тың түрі | Атмосфераның барометрдегі қысымы, мм.сн.бағ. В | Температураның өсу жылдам-ғы, оС/мин | Тәжірибенің тұтану температурасы, оС | Есептелген нақты тұтану температурасы, оС | Сұйықтың өртену қаупінің класы | Өндірістің өртену қаупінің категориясы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Әдебиеттері

- Ахметов С. А  Технология глубокой переработки нефти и газа. Уфа: «Гилем», 2002, - 672

- Омаралиев Т. О. Мұнай мен газ өңдеу химиясы мен технологиясы.  Алматы: «Білім», 2001, - 276

- Дияров И. Н., Батуева И. Ю., Садыков А. Н., Саядова Л. Н. Химия нефти. Л.: «Химия», 1990, - 170

- Вержичинская С. В., Дигуров Н. Г., Синицин С. А. Химия итехнология нефти и газа.  М.: «Форум Инфра», 2007, - 400

- Потехин В. М., Потехин В. В. Основы теории химических процессов в технологии органических веществ и нефтепереработки.Санкт − Петербург: «Химиздат», 2005,  - 911

- Капустин В. М. Технология переработки нефти. М.: «Химия», 2005, - 400

- Бишімбаева І. Қ., Букетова А. Е. Мұнай және газ технологиясы. А.: «Білім», 2003, - 587

- Зайцев Г. П. Обессоливание нефти/Химическая технология. 2007, №4, -60

- Касперович А. Г., Новопашин В. Ф., Магарил Р. З., Пестов А. К. Промысловая подготовка и переработка газоконденсатов. Тюмень: «Химия», 2000, - 80

- Каминский Э. Ф., Хавкин В. А. Глубокая переработка нефти. М.: «Техника», 2001, - 38

- Тронов В. П. Промысловая подготовка нефти. М.: «Фэн», 2000, - 415

- ГОСТ 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Мето,п определения содержания воды»

- ГОСТ 6370-8 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей»

- ГОСТ 3900-85 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности»

- ГОСТ 33-2000 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и расчет динамической вязкости»

- ГОСТ 511-82 Топлива для двигателей. Моторный метод определения октанового числа

Басылымға қол қойылды __.__.2021.

Қағаз форматs Х×Y 1/16

Типографиялық қағаз. Басылым офсетті. Көлемі 5,6 б.т.

Тираж ___ дана. Тапсырыс № ___.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті 2021