Ф. 7.03-03

Тулекбаева А.К., Асанова А.Р., Бейсеев С.А., Джамалова З.И.

Курс лекций по дисциплине

«НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»

Шымкент, 2022

Министерство образования и науки Республики Казахстан

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.О. АУЭЗОВА

Кафедра «Стандартизация и сертификация»

Курс ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»

для  магистрантов  образовательной программы  7М07513–Метрология

Шымкент 2022 г.

УДК 658.56 (042.4)

Составители: Тулекбаева А.К., Асанова А.Р., Бейсеев С.А., Джамалова З.И.

Курс лекций по дисциплине «Нормативно-технические документы по обеспечению единства измерений» для  магистрантов  образовательной программы  7М07513–Метрология, - Шымкент: ЮКУ им. М. Ауэзова, 2022г. - 120 с.

Курс лекций составлен в соответствии с требованием учебного плана и учебной программой дисциплины «Нормативные технические документы по обеспечению единства измерений» и включает все необходимые сведения по выполнению тем лекционных занятий курса.

Курс  лекций предназначен для магистрантов ОП 7М07513 - Метрология.

В курсе лекций приведены теоретические положения и технологии, практические методы и приемыразработки нормативно- технических документов в сфере обеспечения единства измерений. Сведения, приведенные в темах лекций, позволяют магистрантам изучить виды нормативных документов в области обеспечения единства измерений, условия их гармонизации с региональными и международными организациями по метрологии, понимать и знать процедуру разработки национальных стандартов, стандартов организации, рекомендаций по метрологии.

Рецензенты:

Бекибаев Н.С. – д.т.н., профессор кафедры «СиС»

Маханбетова А.С. - Ведущий специалист ФШТ РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Стандартизация и сертификация» (протокол №___ от  «___» ____ 2022г.).

Методической комиссией факультета механики и нефтегазового дела (протокол №___ от  «___» ____ 2022г.).

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКУ им. М. Ауэзова, протокол №___ от  «___» _______ 2022г.

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022г.

Ответственный за выпуск:Асанова А.Р.

Содержание

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная база Государственной системы обеспечения единства измеренийРеспублики Казахстан. | 8 |
| 2 | Реестр Государственной системы обеспечения единства измеренийРеспублики Казахстан. | 10 |
| 3 | Национальные стандарты ГСИ. Общие положения | 13 |
| 4 | Межгосударственные стандарты в области ОЕИ. Общие положения | 15 |
| 5 | Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие поверочные схемы | 19 |
| 6 | Межгосударственные стандарты, ГСИ, устанавливающие поверочные схемы | 25 |
| 7 | Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие схемы метрологической прослеживаемости | 28 |
| 8 | Межгосударственные стандарты, ГСИ, устанавливающие схемы метрологической прослеживаемости | 31 |
| 9 | Межгосударственные стандарты ГСИ, устанавливающие методики поверки средств измерений | 35 |
| 10 | Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие методики поверки средств измерений, | 38 |
| 11 | Стандарты организаций, устанавливающие методики поверки средств измерений, зарегистрированные в реестре ГСОЕИ | 42 |
| 12 | Межгосударственные стандарты ГСИ, устанавливающие методики калибровки средств измерений | 45 |
| 13 | Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие методики калибровки средств измерений | 50 |
| 14 | Стандарты организаций, устанавливающие методики калибровки средств измерений. | 55 |
| 15 | Межгосударственные стандарты ГСИ, устанавливающие методики выполнения измерений | 61 |
| 16 | Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие методики выполнения измерений, | 65 |
| 17 | Стандарты организаций, устанавливающие методики выполнения измерений | 69 |
| 18 | Аттестация Методики выполнения измерений | 72 |
| 19 | Аттестация Методики поверки | 74 |
| 20 | Реестр аттестованных МВИ. Общие положения | 77 |
| 21 | Рекомендации по метрологии | 80 |
| 22 | Документы технической подсистемы ГСИ. Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов | 82 |
| 23 | Документы технической подсистемы ГСИ.Система передачи размера от государственных эталонов рабочим средствам измерений | 85 |
| 24 | Международная метрологическая система | 88 |
| 25 | Документы технической подсистемы ГСИ на уровне СНГ. | 92 |
| 26 | Система стандартов организации | 94 |
| 27 | Структура стандарта. Правила разработки стандартов организации | 98 |
| 28 | Структура национального стандарта | 101 |
| 29 | Законодательные положения по порядку разработки, применению, изменению и отмене национальных стандартов | 106 |
| 30 | Влияние условий гармонизации технических регламентов с региональными и международными требованиями | 109 |
|  | Список рекомендуемой литературы | 111 |
|  | Критерии оценивания знаний обучающихся | 114 |

Введение

Нормативная и техническая база по обеспечению единства измерений (ОЕИ) формировалась десятилетиями на основании различных законодательных актов, действующих на территории Республики Казахстан, как в виде национальных документов, так и в рамках СНГ, в определенные периоды. Она включает самые разные виды нормативных и нормативно-правовых документов (НПА): национальные стандарты, межгосударственные стандарты ГОСТ ГСИ, документы технической системы ГСИ.

Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений», с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г. установил, что НПА Правительства РК, метрологические правила и нормы, которые были разработаны и приняты для исполнения данного закона, действуют в части, не противоречащей ему, а в разделе 8, приведены перечень документы по стандартизации в области обеспечения единства измерений, которые допускаются к применению для реализации требований нормативных правовых актов ГСИ, а именно:

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы и схемы метрологической прослеживаемости;

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие методики поверки средств измерений, а в случае их отсутствия - стандарты организаций, устанавливающие методики поверки средств измерений, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений;

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие методики выполнения измерений, а в случае их отсутствия - стандарты организаций, устанавливающие методики выполнения измерений, аттестованные и зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений;

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие методики калибровки средств измерений, а в случае их отсутствия - стандарты организаций, устанавливающие методики калибровки средств измерений, прошедшие оценку пригодности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Формирование у магистрантов  ОП 7М07510 – Метрология знаний в области разработки различных нормативных документов системы по обеспечению единства измерений Республики Казахстан и их гармонизации с различными региональными и международными нормативными документами, а также правильного применения является целью изучения данной дисциплины.

Задачи дисциплины:приобретение магистрантами необходимых знаний и компетенций по особенностям разработки, применения, актуализации документов системы обеспечения единства измерений с законодательными

В результате изучения дисциплины обучающиеся будут:

- демонстрировать знания технической и технологической наследственности подготовки нормативных документов ГСИ, понимание целей и задач техники создания нормативных документов системы обеспечения единства измерений (регламентов, рекомендаций,  национальных и межгосударственных стандартов на методы контроля, испытаний, измерений и анализа, структуры:

- применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по нормативному обеспечению системы измерений на уровне предприятий, организаций, отрасли, пользоваться информационной базой нормативных и технических документов ГСИ.

- анализировать результаты научно-исследовательских работ в области разработки нормативной базы ГСИ зарубежных и отечественных ученых, систематизировать их для повышения качества метрологической и нормативной составляющей производств, испытаний и измерений.

-проводить идентификацию и анализ внешних и внутренних процессов нормативного обеспечения системы измерений предприятия с точки зрения оценки научной и инновационной составляющей производств, систем стандартизации и управления качеством, координацию и контроль процессов управления, оценки и прогнозирования последствий научных разработок и решений в области нормативно-технической составляющей.

-оценивать состояние и динамику нормативно-технического обеспечения производств на основе использоваия прогрессивных научных методов и средствГСИ, работать индивидуально и  в коллективе, применять навыки делового общения с подчиненными, коллегами и вышестоящими руководителям.

.

Лекция №1

Тема: Нормативная база Государственной системы обеспечения единства измеренийРеспублики Казахстан

План лекции:

1.Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан – основа качества и безопасности объектов метрологической деятельности

2.Объекты ГСОЕИ

3.Цели и задачи ГСОЕИ в рыночной экономике страны

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК)- система управления субъектами, нормами, средствами и видами деятельности по обеспечению единства измерений в Республике Казахстан.

ГСИ РК представляет собой совокупность организационной, технической и нормативной основ, предназначенных для достижения и поддержания единства и требуемой точности измерений в Республике Казахстан.

Объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются:

1) единицы величин;

2) государственные эталоны единиц величин;

3) эталоны единиц величин;

4) средства измерений;

5) стандартные образцы;

6) методики поверки средств измерений;

7) методики выполнения измерений;

8) методики калибровки средств измерений;

9) нормативные правовые акты, технические регламенты, документы по стандартизации в области обеспечения единства измерений.

Основной целью ГСИ РК является создание правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий для решения задач по обеспечению единства измерений.

1. Документы по стандартизации в области обеспечения единства измерений разрабатываются и применяются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О стандартизации".

2. Для реализации требований нормативных правовых актов допускаются к применению:

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы и схемы метрологической прослеживаемости;

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие методики поверки средств измерений, а в случае их отсутствия – стандарты организаций, устанавливающие методики поверки средств измерений, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений;

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие методики выполнения измерений, а в случае их отсутствия – стандарты организаций, устанавливающие методики выполнения измерений, аттестованные и зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений;

-межгосударственные и национальные стандарты в области обеспечения единства измерений, устанавливающие методики калибровки средств измерений, а в случае их отсутствия – стандарты организаций, устанавливающие методики калибровки средств измерений, прошедшие оценку пригодности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Рыночная экономика и метрология.

На современном рынке, в частности, в Казахстане, остро стоит вопрос совершенствования и поддержания технических характеристик продукции, которые являются одними из основных (а при выпуске средств измерений - основными) составляющих качества продукции.

В документации, по которой изготавливается выпускаемая продукция, требования к использованию сырья, материалам, комплектующим изделиям, технологическому процессу, качеству готовой продукции, ее надежности и долговечности выражаются количественными показателями, которые необходимо измерять (контролировать) на всех стадиях производства, испытаний и эксплуатации продукции.

Полученная с помощью средств измерений и контроля, измерительная информация должна с необходимой точностью и достоверностью отражать свойства веществ, материалов и изделий, характер технологических процессов,качество и количество выпускаемой продукции. При этом решение проблемы качества во многом зависит от качества получаемой измерительной информации (правильности, повторяемости, воспроизводимости).

Получение объективной информации об измеряемом показателе качества продукции основано на выработке и регламентации требований к измеряемому (контролируемому) параметру; выборе средств измерений, методик выполнения измерений требуемой точности; соблюдении целого комплекса метрологических правил получения, обработки и представления результатов измерений.

В условиях рыночной экономики производимая продукция должна отличаться высокими показателями качества. Чтобы быть конкурентоспособными и вести успешную экономическую деятельность, предприятиям необходимо применять высокоэффективные и результативные системы качества. Использование таких систем должно вести к постоянному улучшению качества и повышению удовлетворенности потребителей. Система качества может быть эффективной только при условии, когда она функционирует одновременно и в тесном взаимодействии со всеми подразделениями предприятия, влияющими на качество продукции.

При этом метрология выступает как подсистема в составе комплексной системы управления качеством продукции, поставляя информацию о состоянии управляемых объектов на основе измерения их характеристик. Например, чтобы влиять на качество обрабатываемых деталей, нужно знать фактические величины соответствующих параметров (размеры, геометрические формы, шероховатость поверхности и т. п.), которые можно определить лишь измерением в ходе технологического процесса или после обработки первых деталей из партии. На основании измерений производится коррекция процесса обработки исполнителями технологических операций или автоматически (при использовании системы активного контроля). Следует отметить, что уровень технических измерений имеет решающее значение для обеспечения бездефектной работы на любом предприятии. Т.о. управление качеством немыслимо без метрологического обеспечения измерений, которое отличается уникальными возможностями получения количественной информации о материальных и энергетических ресурсах, качестве материалов и сырья, о состоянии окружающей среды, о безопасности и охране здоровья людей и, соответственно, о качестве процессов и продукции. Логичным образом из вышеизложенного вытекает утверждение, что важнейшим звеном обеспечения качества на предприятии является метрологическая служба (МС).

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Цели, предмет, метод и задачи, обзор тем курса.

2. Значение и сущность Государственной системы обеспечения единства измерений

3. Связь курса с другими дисциплинами образовательной программы направления метрологии

4. Перечислите объекты ГСОЕИ. Дайте им характеристики

5.Опишите задачи ГСОЕИ в рыночной экономике страны

6. В чем состоит значение нормативных документов в повышении качества продукции?

Лекция №2

Тема: Реестр Государственной системы обеспечения единства измеренийРеспублики Казахстан

План лекции:

1.Основные положения о Реестре ГСОЕИ

2.Формирование Реестра ГСОЕИ

3. Объекты Реестра ГСОЕИ

Реестр государственной системы обеспечения единства измерений – это электронная база данных объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений

Реестр состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Эталоны единиц величин:

Подраздел 1.1. Государственные эталоны единиц величин (KZ.01.01.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 1.2. Государственные рабочие эталоны единиц величин (KZ.01.02.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 1.3. Эталоны единиц величин (KZ.01.03.ХХХХХ-ХХХХ).

Раздел 2. Утвержденные типы средств измерений:

Подраздел 2.1. Типы средств измерений, производимые в Республике Казахстан и ввозимые на территорию Республики Казахстан (KZ.02.01.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 2.2. Типы средств измерений, производимые в Республике Казахстан и ввозимые на территорию Республики Казахстан определенными партиями (KZ.02.02.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 2.3. Типы средств измерений, прошедшие процедуру признания в рамках Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 389 (далее – Соглашение) (KZ.02.03.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 2.4. Типы средств измерений, прошедшие процедуру признания в рамках Правил взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 145 (далее –Решение ЕЭК) (KZ.02.04.ХХХХХ-ХХХХ).

Раздел 3. Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию:

Подраздел 3.1. Средства измерений, производимые в Республике Казахстан и ввозимые на территорию Республики Казахстан (KZ.03.01.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 3.2. Средства измерений, прошедшие процедуру признания в рамках Соглашения (KZ.03.02.ХХХХХ-ХХХХ).

Раздел 4. Утвержденные типы стандартных образцов:

Подраздел 4.1. Типы стандартных образцов, разработанные в Республике Казахстан (KZ.04.01.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 4.2. Типы стандартных образцов зарубежного выпуска, допущенные к применению на территории Республики Казахстан (KZ.04.02.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 4.3. Типы стандартных образцов, прошедшие процедуру признания в рамках Решения ЕЭК (KZ.04.03.ХХХХХ-ХХХХ).

Раздел 5. Методики поверки средств измерений (KZ.05.01.ХХХХХ-ХХХХ).

Раздел 6. Методики выполнения измерений:

Подраздел 6.1. Методики выполнения измерений, разработанные в Республике Казахстан (KZ.06.01.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 6.2. Референтные методики выполнения измерений (KZ.06.02.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 6.3. Методики выполнения измерений, прошедшие процедуру признания в рамках Соглашения (KZ.06.03.ХХХХХ-ХХХХ);

Подраздел 6.4. Методики выполнения измерений, прошедшие процедуру признания в рамках Решения ЕЭК (KZ.06.04.ХХХХХ-ХХХХ).

Раздел 7. Ученые-хранители государственных эталонов единиц величин (KZ.07.01.ХХХХХ-ХХХХ).

Раздел 8. Поверители средств измерений (KZ.08.01.ХХХХХ-ХХХХ).

5. Ведение реестра осуществляется на электронном носителе.

6. Ведение реестра предусматривает:

1) регистрацию объектов;

2) периодический анализ и актуализацию данных реестра, информационное обслуживание;

3) формирование и хранение дел реестра.

Регистрация объектов реестра осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней после поступления положительного решения уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование в области технического регулирования и метрологии (далее – уполномоченный орган), и (или) ГНМЦ об одобрении заявок и документов.

Каждому объекту реестра при регистрации присваивают регистрационный номер, имеющий следующую структуру:

КZ.ХХ.ХХ.ХХХХХ-ХХХХ

1) КZ – код Республики Казахстан;

2) ХХ – код раздела реестра является двухзначным числом и представляет собой номер раздела реестра;

3) ХХ – код подраздела реестра является двухзначным числом и представляет собой номер подраздела реестра;

4) ХХХХХ – порядковый номер обозначается от 00001 до 99999 по каждому разделу реестра;

5) ХХХХ – цифры года принятия решения уполномоченного органа или ГНМЦ о внесении объекта в реестр.

Периодическая актуализация данных реестра, исключение объекта из реестра или изменение данных по объектам реестра осуществляется ГНМЦ ежемесячно.

Резервное копирование данных реестра осуществляется ежеквартально.

Дело реестра формируется из заявок и документов, представленных и оформленных в соответствии требованиями документов по стандартизации в области обеспечения единства измерений, установленные в документах по стандартизации в области обеспечения единства измерений, предусмотренных статьей 8 Закона РК «Об обеспечении единства измерений».

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Основные понятия о Реестре Государственной системы обеспечения единства измерений

2. Расскажите об основных разделах Реестра ГСОЕИ

3. На какие подразделы делится Раздел 1. Эталоны единиц величин? Опишите их.

4. На какие подразделы делится Раздел 2. Утвержденные типы средств измерений? Опишите их.

5.На какие подразделы делится Раздел 3. Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию? Опишите их.

6. На какие подразделы делится Раздел 4. Утвержденные типы стандартных образцов? Опишите их.

7. Что означает кодирование KZ.01.01.ХХХХХ-ХХХХ разделов Реестра ГСОЕИ?

Лекция №3

Тема: Национальные стандарты ГСИ. Общие положения

План лекции:

1.Особенности национальных стандартов ГСОЕИ

2.Виды национальных стандартов ГСОЕИ

3. Структура национального стандарта ГСОЕИ

Государственные (национальные) стандарты (СТ РК) в области обеспечения единства измерений разрабатываются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании», СТ РК 1.2-2022 «НОС РК. Порядок разработки документов по стандартизации»,   СТ РК 1.5-2019 «НОСРК. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов».

Основные группы национальных стандартов системы обеспечения единства измерений:

1. Основополагающие стандарты;

2. СТ РК, регламентирующие порядок передачи размеров единиц величин (от государственных эталонов к рабочим СИ);

3. СТ РК, устанавливающие Типовые программы испытаний для целей утверждения типа;

4. СТ РК, устанавливающие методики поверки СИ;

5. СТ РК, устанавливающие Методики выполнения измерений;

6. СТ РК, регламентирующие технические требования и технические условия к различным средствам измерений;

7. СТ РК по электромагнитной совместимости технических средств (Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств - способность различных технических средств работать, не создавая друг другу недопустимых электромагнитных помех.)

Например:

1 СТ РК 2.0-2018 ГСОЕИ РК Основные положения

2 СТ РК 2.1-2018 ГСОЕИ РК  Метрология. Термины и определения

3 СТ РК 2.3-2009 Эталоны единиц величин. Основные положения. Порядок создание, утверждения,  хранения и применения

4 СТ РК 2.4-2019 ГСОЕИ РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

5. СТ РК 2.21-2019. Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

6.СТ РК 2.6-2003 Программы  испытаний для целей утверждения типов средств измерений. Основные требования

7. Правила  ведения реестра Государственной  система обеспечения единства измерений РК (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929.)

8. СТ РК 2.8-2018. ГСОЕИ РК. Порядок перевода средств измерений в индикаторы

9.СТ РК 2.10-2018. ГСОЕИ РК. Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применение

10.СТ РК 2.11-2018.  ГСОЕИ РК. Система калибровки Республики Казахстан. Основные положения

11.СТ РК 2.12-2018.ГСОЕИ РК. Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения

12. СТ РК 2.13-2013.ГСОЕИ РК. Счетчики газа бытовые. Методы и средства поверки

13.СТ РК 2.15-2018.ГСОЕИ РК. Государственный метрологический надзор и метрологический контроль. Общие положения

14.СТ РК 2.16-2001.ГСОЕИ РК. Положение "О Государственной службе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов"

15.СТ РК 2.17-2001 Положение "О Главном центре стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов Республики Казахстан"

16.СТ РК 2.18-2018. «ГСОЕИ РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

Большая часть этих документов регламентирует организацию и порядок выполнения различных видов метрологических работ:

- по государственному метрологическому контролю и надзору;

- по аккредитации на выполнение работ, оказание услуг в области ОЕИ;

- по типовым положениям о метрологической службе;

- по анализу состояния измерений;

- по утверждению типа средств измерений и стандартных образцов;

- по разработке и аттестация методик выполнения измерений;

- поверке средств измерений;

- по метрологической экспертизе и другим вопросам.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. В чем причина изменения термина «государственный» на «национальный»?

2. Назовите цифру в СТ РК, которая определяет принадлежность стандарта к работам системы обеспечения единства измерений

3. Перечислите основные группы национальных стандартов системы обеспечения единства измерений

4. Назовите СТ РК, устанавливающие методики поверки СИ

5. НазовитеСТ РК,устанавливающие Методики выполнения измерений

6. Какие национальные стандарты регулируют вопросы калибровки и поверки?

7. В каких НД, установлены требования к эталонам единиц величин?

Лекция  №4

Тема: Межгосударственные стандарты в области ОЕИ. Общие положения

План лекции:

1. Особенности межгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений

2. Виды межгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений

3. Структурамежгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) по области распространения подразделяются на следующие виды:

- Межгосударственные стандарты, регламентирующие технические требования и технические условия к различным средствам измерений.

- Межгосударственные стандарты, регламентирующие порядок передачи размеров единиц величин.

- Межгосударственные стандарты, устанавливающие методики выполнения измерений;

- Межгосударственные стандарты, устанавливающие методики поверки СИ

Межгосударственные стандарты, регламентирующие технические требования и технические условия к различным средствам измерений. Пример: ГОСТ 8.401-80. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования.

Стандарт устанавливает общие положения деления средств измерений на классы точности, способы нормирования метрологических характеристик, комплекс требований к которым зависит от класса точности средств измерений, и обозначения классов точности. Стандарт полностью соответствует международной рекомендации МОЗМ №34.

1. Общие положения

1.1. Классы точности следует устанавливать в стандартах или технических условиях, содержащих технические требования к средствам измерений, подразделяемым по точности. Необходимость подразделения средств измерений по точности определяют при разработке этой документации.

1.1.1. Классы точности средств измерений конкретного вида следует устанавливать в стандартах общих технических требований (технических требований) или общих технических условий (технических условий).

1.1.2. Классы точности средств измерений конкретного типа следует выбирать из ряда классов точности для средств измерений конкретного вида, регламентированного в стандартах, и устанавливать в стандартах технических требований (условий) или в технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.3. В стандартах или технических условиях, устанавливающих класс точности средств измерений конкретного типа, следует давать ссылку на стандарт, которым установлен ряд классов точности на средства измерений данного вида.

1.2. Для каждого класса точности в стандартах на средства измерений конкретного вида устанавливают конкретные требования к метрологическим характеристикам, в совокупности отражающие уровень точности средств измерений этого класса. Для малоизменяющихся метрологических характеристик допускается устанавливать требования, единые для двух и более классов точности.

Независимо от классов точности нормируют метрологические характеристики, требования к которым целесообразно устанавливать едиными для средств измерений всех классов точности, например входные или выходные сопротивления.

Совокупности нормируемых метрологических характеристик должны быть составлены из характеристик, предусмотренных ГОСТ 8.009-84. Допускается включать дополнительные характеристики.

Примеры составления совокупности нормируемых метрологических характеристик, требования к которым устанавливают в зависимости от классов точности средств измерений, приведены в приложении 1.

1.3. Средствам измерений с двумя или более диапазонами измерений одной и той же физической величины допускается присваивать два или более класса точности (см. приложение 2, п.1).

1.4. Средствам измерений, предназначенным для измерений двух или более физических величин, допускается присваивать различные классы точности для каждой измеряемой величины (см. приложение 2, п.2).

1.5. С целью ограничения номенклатуры средств измерений по точности для средств измерений конкретного вида следует устанавливать ограниченное число классов точности, определяемое технико-экономическими обоснованиями.

1.6. Средства измерений должны удовлетворять требованиям к метрологическим характеристикам, установленным для присвоенного им класса точности, как при выпуске их из производства, так и в процессе эксплуатации.

1.7. Классы точности цифровых измерительных приборов со встроенными вычислительными устройствами для дополнительной обработки результатов измерений следует устанавливать без учета режима обработки.

1.8. Классы точности следует присваивать средствам измерений при их разработке с учетом результатов государственных приемочных испытаний. Если в стандарте или технических условиях, регламентирующих технические требования к средствам измерений конкретного типа, установлено несколько классов точности, то допускается присваивать класс точности при выпуске из производства, а также понижать класс точности по результатам поверки в порядке, предусмотренном документацией, регламентирующей поверку средств измерений. При этом класс точности набора мер определяется классом точности меры с наибольшей погрешностью (см. приложение 2, п.3).

Межгосударственные стандарты, регламентирующие порядок передачи размеров единиц величин.

Пример: ГОСТ 8.061-80. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений.Поверочные схемы. Содержание и построение.

Стандарт распространяется на поверочные схемы и устанавливает основные требования к их содержанию и построению.

1.1. Поверочные схемы устанавливают систему передачи размера единицы физической величины (далее - единицы) от государственного эталона или исходного образцового средства измерений рабочим средствам измерений.

1.2. Поверочные схемы в зависимости от области распространения подразделяют на следующие виды:

государственные поверочные схемы;

ведомственные поверочные схемы;

локальные поверочные схемы.

1.2.1. Государственная поверочная схема распространяется на все средства измерений данной физической величины, применяемые в стране.

1.2.2. Ведомственная поверочная схема распространяется на средства измерений, подлежащие поверке внутри ведомства.

1.2.3. Локальная поверочная схема распространяется на средства измерений, подлежащие поверке в данном органе государственной или ведомственной метрологической службы.

1.2.4. Ведомственные и локальные поверочные схемы не должны противоречить государственным поверочным схемам для средств измерений тех же физических величин.

Ведомственная и локальная поверочные схемы могут быть составлены при отсутствии государственной поверочной схемы.

1.2.5. В ведомственных и локальных поверочных схемах допускается указывать конкретные типы (экземпляры) средств измерений.

1.3. Государственную поверочную схему разрабатывают в качестве государственного стандарта "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный (специальный) эталон и государственная поверочная схема для средств измерений.

В случае, если государственная поверочная схема возглавляется комплексом образцовых средств измерений, ее утверждают в качестве государственного стандарта "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений

Допускается отдельные государственные поверочные схемы разрабатывать в качестве рекомендаций в соответствии с РД 50-661-88.

1.4. Ведомственную поверочную схему разрабатывают в качестве ведомственного нормативно-технического документа "Ведомственная поверочная схема для средств измерений

Допускается ведомственную поверочную схему разрабатывать в виде отраслевого стандарта.

Перед утверждением ведомственная поверочная схема должна быть согласована с главным центром (центром) эталонов - разработчиком государственной поверочной схемы средств измерений данной физической величины.

1.5. Локальную поверочную схему разрабатывают в качестве нормативно-технического документа предприятия  (организации) после ее согласования с территориальным органом государственной метрологической службы. Допускается локальную поверочную схему разрабатывать в виде стандарта предприятия.

1.6. Государственные поверочные схемы для средств измерений физической величины разрабатывает главный центр (центр) государственных эталонов, являющийся хранителем государственного эталона единицы этой величины (в случае отсутствия государственного эталона - центр, головной в данной области измерений).

1.7. Главный центр (центр) государственных эталонов может привлекать к разработке государственных поверочных схем в качестве соисполнителя головные (базовые) организации метрологических служб министерств (ведомств).

1.8. Ведомственные поверочные схемы разрабатывают ведомственные метрологические службы.

1.9. Локальные поверочные схемы разрабатывают подразделения метрологической службы, проводящие поверку.

1.10. Разработка государственной поверочной схемы должна сопровождаться научно-техническим обоснованием оптимальности структуры поверочной схемы (виды вторичных эталонов, число разрядов образцовых средств измерений и др.) с учетом:

-оптимальных соотношений погрешностей поверяемого и образцового средств измерений;

-допускаемой вероятности признания годнымметрологически неисправного средства измерений;

-допускаемого отношения числа метрологически исправных, но забракованных средств к общему числу метрологически исправных средств и др.

1.11. Государственные поверочные схемы не должны противоречить международным поверочным схемам, принятым в СССР.

1.12. Поверочная схема устанавливает передачу размера единиц одной или нескольких взаимосвязанных физических величин.

1.13. Поверочную схему для средств измерений одной и той же величины, существенно отличающихся по диапазонам, условиям применения и методам поверки, а также для средств измерений нескольких физических величин допускается подразделять на части.

1.14. Поверочная схема должна включать в себя не менее двух ступеней передачи размера единицы.

1.15. Государственные стандарты, устанавливающие государственную поверочную схему, должны состоять из чертежа поверочной схемы и текстовой части, содержащей пояснения к чертежу.

1.16. Ведомственную и локальную поверочные схемы оформляют в виде чертежа. Допускается дополнять чертеж текстовой частью.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.Опишите особенности межгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений

2. Какиевиды межгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений вы знаете?

3. Приведите структурумежгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений

Лекция №5

Тема: Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие поверочные схемы

План лекции:

1. Особенности национальных стандартов системы обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы

2. Виды национальных стандартов системы обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы

3. Структура национальных стандартов системы обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы

Поверочные схемы (ПС) представляют собой утвержденные в установленном порядке документы, которые регламентируют средства, методы и точность передачи размера единицы величины oт государственного эталона (национальный, первичный, исходный) к образцовым и рабочим СИ

В зависимости от области распространения поверочные схемы подразделяются следующим образом:

- государственные поверочные схемы;

- ведомственные поверочные схемы;

- локальные поверочные схемы.

Локальные поверочные схемы распространяются на СИ, подлежащие поверке, как правило, в метрологической службе предприятия. Эти схемы определяются тем, какое образцовое средство измерений имеется на предприятии, какова точность приборов и т.д. Локальные поверочные схемы разрабатываются метрологическими службами предприятий, они обычно документируются в виде стандарта предприятия и действуют только на нем. При этом локальная поверочная схема должна быть согласована с вышестоящей метрологической службой (ведомства, министерства и другого государственного органа управления).

Рисунок  1 - Варианты поверочных схем

Ведомственные поверочные схемы распространяются на все СИ, подлежащие поверке в данном ведомстве. Поверочные схемы разрабатывает ведомственная метрологическая служба, они оформляются в виде отраслевого стандарта, согласовываются с региональным органом или непосредственно с Госстандартом. Ведомственная поверочная схема определяет передачу размера от исходного эталона, который принадлежит ведомству (или образцового средства высшего разряда) к образцовому СИ, которое применяется на предприятии.

Государственная поверочная схема распространяется на все виды СИ.применяемые в стране. Государственные поверочные схемы определяют передачу размера от эталонов наивысшей точности (псрвичных, национальных) ко вторичным эталонам (образцовым средствам высшего разряда), которые, в свою очередь, являются исходными эталонами для ведомственных метрологических служб. Эти схемы разрабатывает Госстандарт, он же утверждает их. Государственные поверочные схемы документируются в виде государственных стандартов.

К поверочным схемам предъявляют следующие общие требования:

- государственные поверочные схемы не должны противоречить межгосударственным поверочным схемам;

- как правило, поверочные схемы распространяются на передачу одной ФВ (или нескольких взаимосвязанных ФВ);

- документ на поверочную схему (стандарт предприятия, отраслевой стандарт, государственный стандарт) должен включать в себя чертеж поверочной схемы и текстовую часть, содержащую пояснение к чертежу. На чертеже нужно указывать наименование СИ и метод поверки (или метод передачи размера), номинальное значение или диапазон значений передаваемой единицы, допускаемые значения погрешности СИ и допускаемые значения погрешности методов поверки.

В Республике Казахстан действуют ряд национальных стандартов, регламентирующих  поверочные схемы, один из них СТ РК 2.39-2009. Поверочные схем.  Содержание и построение.

Стандарт распространяется на государственные и локальные поверочные схемы и устанавливает основные требования к содержанию и построению поверочных схем.

Разработка государственных поверочных схем для средств измерений физической величины осуществляет государственный научный метрологический институт, являющийся хранителем государственного эталона единицы этой величины. При отсутствии государственного эталона разработку осуществляет центр, головной в данной области измерений.

В ходе разработки государственной поверочной схемы необходимо обосновать оптимальность ее структуры (виды вторичных эталонов, число разрядов рабочих эталонов и т. д.) с учетом: оптимальных соотношений погрешностей поверяемого и рабочего эталона, вероятности признания годным неисправного средства измерений; допускаемого отношения числа исправных, но забракованных средств к общему числу исправных средств и т. д.

Поверочные схемы оформляют в виде чертежа, дополняя эталоны пределом допускаемой погрешности средств измерений при соответствующей доверительной вероятности 0,90; 0,95 или 0,99 метрологические характеристики и, в частности, погрешности рабочих средств измерений — пределом допускаемой погрешности средств измерений в соответствии с ГОСТ 8.009—84. Форма выражения погрешности рабочих эталонов и рабочих средств измерений в одной поверочной схеме должна быть одинаковой.

а поверочной схеме также указывают один из методов поверки средств измерений: непосредственного сличения или сличения при помощи компаратора или других средств сравнения; прямых или косвенных измерений. В случае проведения градуировки средств измерений во время поверки делают ссылку в тексте.

На чертеже поверочной схемы наименование государственного эталона заключают в прямоугольник, образованным двойной линией, а вторичные эталоны, рабочие эталоны и рабочие средства измерений — в прямоугольники, образованные одинарной линией. Наименование методов поверки помещают в горизонтальные овалы между наименованиями поверяемого средства измерений и эталоном. Форма чертежей поверочной схемы должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.301-68.

Передача размеров единиц сверху вниз, компоновка и оформление элементов государственной и локальных поверочных схем приведена на рисунках 2 и 3. Передача размеров единиц сверху вниз, компоновка и оформление элементов локальной поверочной схемы приведена на рисунке 4. Пояснительный текст к ней должен состоять из вводной части и объяснений к ее элементам, несущим дополнительную информацию.

Пример компоновки элементов государственной поверочной схем, приведен на рисунке 2.

1 – государственный эталон;

2 – метод передачи размера единиц;

3 – эталон-копия;

4 – эталон-сравнения;

5 – рабочий эталон;

6-8 – эталоны соответствующих разрядов;

9 – эталоны, заимствованные из других поверочных схем;

10 -рабочие средства измерений.

Передача размеров единиц величин от эталонов рабочим средствам измерений позволяет осуществить их поверку.

Рисунок 2 - Пример компоновки элементов государственной поверочной схем

Поверочную схему оформляют в виде чертежа, дополняя его текстовой частью, на котором указывают наименование средств измерений и методов поверки, номинальные значения или диапазоны значений физических величин, средств измерений и методов поверки.

Чертеж должен состоять из полей, расположенных друг над другом и разделенных штриховыми линиями, число которых зависит от структуры поверочной схемы. Поля должны иметь наименования, указываемые в левой части чертежа, отделенной вертикальной сплошной линией.

В верхнем поле чертежа государственной поверочной схемы, возглавляемой государственным эталоном, указывают наименования государственных эталонов в порядке их соподчиненности. В верхнем поле чертежа локальной поверочной схемы указывают наименование государственного эталона или локальной поверочной схемы.

Для средств измерений производных величин, единицы которых воспроизводят методом косвенных измерений, в верхнем поле чертежа указывают наименования рабочих эталонов, применяемых для воспроизведения данной единицы и заимствованных из других государственных поверочных схем. Наименования этих рабочих эталонов измерений должны быть даны со ссылками на соответствующие поверочные схемы. Номинальные значения или диапазоны значений физических величин и значения их погрешностей указывают над наименованиями государственных эталонов и рабочих эталонов. Пример компоновки локальной поверочной схемы, приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Пример компоновки локальной поверочной схемы

Под полем государственных эталонов располагают поле рабочих эталонов 1-го разряда и далее поля подчиненных рабочих эталонов. В тех поверочных схемах, где должна быть показана передача размера единицы от рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, их наименования помещают в специально отведенном поле. В рабочих эталонах.локальных поверочных схем указывают разряды рабочих эталонов, соответствующие присвоенным этим средствам измерений в государственных поверочных схемах. Под наименованиями рабочих эталонов показывают диапазоны измерений и значения погрешностей средств измерений. Поле рабочих средств измерений помещают под полем подчиненного рабочего эталона. Слева направо в порядке возрастания в нем располагают погрешности группы рабочих средств измерений, поверяемых по рабочим эталонам одного наименования. Для каждой группы указывают вид, диапазон измерений и значения погрешностей средств измерений.

При разработке поверочной схемы одним из основных направлений их обоснования является выбор числа разрядов рабочих эталонов. Это требует анализа действующего и ожидаемого на 5 – 10 лет парка рабочих средств измерений и эталонов, их дислокации, а также особенностей методов передачи размеров единиц. В действующих нормативных документах имеются рекомендации по установлению числа разрядов рабочих эталонов. Однако они не учитывают вариантность числа разрядов, организационные принципы и особенности передачи размеров единиц и самих средств измерений, характеристики метрологической надежности средств измерений, а также экономические потери вследствие несоблюдения единства измерений.

Например, при выборе числа разрядов рабочих эталонов в поверочных схемах для электрорадиоэлектронных средств измерений оптимальным является установление 2 или реже З разрядов рабочих эталонов.

Одним из важных элементов технического обоснования поверочной схемы является также выбор рациональных и высокопроизводительных методов передачи размеров единиц от эталонов к рабочим средствам измерений с учетом их особенностей. Передача размеров единиц при градуировке, поверке, калибровке и метрологической аттестации осуществляется методами прямых измерений, сличения показаний, компарирования или косвенных измерений.

При выполнении этих процедур для измерительных приборов, мер и измерительных преобразователей наиболее удобным и производительным является метод прямых измерений величины, воспроизводимой мерой.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.В чем различия между государственной и локальной поверочной схемами?

2. Опишите компоновку элементов государственной поверочной схем

3. Опишите компоновку локальной поверочной схемы

4. Дать характеристику государственным и рабочим эталонам.

5. Кто утверждает государственное поверочные схемы?

6. Перечислите национальные стандарты по поверочным схемам.

Лекция №6

Тема: Межгосударственные стандарты ГСИ, устанавливающие поверочные схемы

План лекции:

1. Особенности межгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы

2. Виды межгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы

3. Структура межгосударственных стандартов системы обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификацииСодружества Независимых Государств. На территории Евразийского экономического союза межгосударственные стандарты применяются добровольно.

В 1992 году государства — участники Содружества независимых государств заключили соглашение, которым признали действующие национальные стандартыСССР («ГОСТ») в качестве межгосударственных с сохранением обозначения «ГОСТ» за новыми или изменяемыми межгосударственными стандартами

Одной изцелью межгосударственной стандартизации является - обеспечение единства измерений, а также:

- содействие устранению технических барьеров в торговле;

- обеспечение безопасности для жизни, здоровья и имущества населения;

- содействие охране окружающей среды;

- защита интересов потребителей в отношении качества продукции и услуг;

- обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции;

- содействие экономии всех видов ресурсов;

- содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции;

- содействие повышению безопасности хозяйственных объектов при возникновении природных и техногенных катастроф, а также других чрезвычайных ситуаций;

В области метрологии существуют ГОСТы 2., которые регламентируют вопросы обеспечения единства измерений на территории стран СНГ. К одним из них относятся ГОСТы, устанавливающие поверочные схемы.

Основные требования к содержанию и построению поверочных схем установлены ГОСТ 8.061-80 "Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверочные схемы. Содержание и построение"  в редакции от 01 ноября 2002.

Также существует МИ 2148-91 «ГСИ. Содержание и построение поверочных схем».

Поверочная схема устанавливает порядок передачи размера одной или нескольких взаимосвязанных единиц или шкал физических величин от эталонов рабочим СИ.

Поверочные схемы в зависимости от области распространения подразделяются на следующие виды:

- межгосударственные поверочные схемы;

- государственные поверочные схемы;

- локальные поверочные схемы.

Межгосударственные поверочные схемы (для стран СНГ) утверждаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Государственная поверочная схема распространяется на все СИ данной физической величины, применяемые в стране.

Локальная поверочная схема распространяется на СИ, подлежащие поверке в данном предприятии, ведомстве, республике, регионе и др. В соответствии со своей областью распространения локальная поверочная схема может называться поверочной схемой предприятия, ведомственной, республиканской, региональной и т.д.

Локальные поверочные схемы не должны противоречить государственным поверочным схемам для СИ тех же физических величин. Они должны конкретизировать требования государственных поверочных схем применительно к своей области распространения.

Допускается разработка локальных поверочных схем для видов измерений, не охваченных государственными поверочными схемами.

Поверочная схема должна включать не менее двух ступеней передачи размера единиц.

Государственную поверочную схему разрабатывает ГНМЦ, являющийся хранителем государственного эталона единицы соответствующей величины (в случае отсутствия эталона – ГНМЦ, ответственный за данную область измерений). По его предложению государственная схема утверждается в виде государственного стандарта или рекомендации по метрологии.

Документы на государственную поверочную схему должны состоять из чертежа поверочной схемы и текстовой части, содержащей пояснения к чертежу.

Локальные поверочные схемы разрабатывают метрологические службы предприятий (организаций, министерств, ведомств, республик и т.д.) или другие организации, которым это поручено. Они утверждаются в качестве нормативно-технического или методического документа предприятия (организации, министерства, ведомства, республики и т.д.). Локальная поверочная схема должна быть согласована с предприятием (организацией), осуществляющим поверку исходного эталона, возглавляющего эту схему.

Локальную поверочные схемы оформляют в виде чертежа. Допускается дополнять чертеж текстовой частью.

На чертеже поверочной схемы указывают:

- наименование групп СИ, номинальные значения или диапазоны значений физических величин, диапазоны важнейших условий измерений, определяющих порядок передачи размера единицы;

- наименование методов передачи размера единиц;

- соподчинение СИ в системе передачи размера единицы.

Чертеж поверочной схемы должен состоять из полей, расположенных друг под другом и разделенных штриховыми линиями.

Поля должны иметь наименования:

«Первичный эталон» («Первичные эталоны»);

«Вторичные эталоны»;

«Эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем»;

«Рабочие эталоны k-го разряда» (для каждого разряда отдельное поле);

«Рабочие средства измерений».

Под полем первичных эталонов располагают поле вторичных эталонов, затем - поле рабочих эталонов 1-го разряда и далее поля рабочих эталонов последующих разрядов. Допускается при необходимости под полем вторичных эталонов располагать поле рабочих эталонов 0-го разряда (например, если при пересмотре государственной поверочной схемы необходимо предусмотреть дополнительную ступень передачи размера единицы эталонам 1-го разряда).

Верхнее поле чертежа локальной поверочной схемы должно иметь наименование "Исходные эталоны". Разряды рабочих эталонов, указываемые в локальных поверочных схемах, должны соответствовать разрядам, присвоенным этим эталонам в государственной поверочной схеме.

Число полей зависит от структуры поверочной схемы. Методика количественного обоснования структуры и параметров поверочных схем изложена в рекомендации МИ 2230-92 "ГСИ. Методика количественного обоснования поверочных схем при их разработке".

Наименование полей указывают в левой части чертежа, отделенной вертикальной сплошной линией.

Наименование первичного эталона заключают в прямоугольник, образованный двойной линией. Наименование вторичных эталонов, рабочих эталонов и рабочих СИ указывают в прямоугольниках, образованных одинарной линией. Наименование методов передачи размера единиц заключают в горизонтальные овалы, которые располагают между наименованиями объектов поверки и СИ, от которых передают размер.

Методы передачи размера единиц, указываемые на поверочных схемах, с целью унификации должны соответствовать одному из следующих общих методов:

- непосредственное сличение (т.е. без средств сравнения);

- сличение при помощи компаратора (т.е. при помощи средств сравнения);

- метод прямых измерений;

- метод косвенных измерений.

При указании метода передачи размера единиц допускается в текстовой части отражать специфику поверки СИ.

Передачу размера единицы сверху вниз изображают сплошными линиями, соединяющими объекты поверки с соответствующими средствами поверки. В разрыв этих линий помещают овалы с указанием методов передачи размера единиц. Овалы располагают в разрывах штриховых линий, разделяющих соответствующие поля схемы.

Размеры элементов поверочной схемы должны быть одинаковыми в пределах одного поля.

Текстовая часть поверочной схемы должна состоять из вводной части и пояснений к элементам поверочной схемы, несущих дополнительную информацию.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.Дайте определение понятию поверочная схема, эталон

2. Виды поверочных схем

3. Какие законодательные документы, регламентируют содержание и построение поверочных схем в системах ГСИ стран СНГ?

4. Что указывают на чертеже поверочной схемы?

5. Что означает разряд эталона?

6. Какие методы применяются для передачи размеров величины?

7. Какое отличие между первичным и вторичным эталоном?

Лекция №7

Тема:Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие схемы метрологической прослеживаемости

План лекции:

1.Метрологическая прослеживаемость-основа правильности измерений

2.Виды схем метрологическойпрослеживаемости  СИ

3. Особенности национальных стандартов РК, устанавливающие схемы метрологической прослеживаемости

В последнее время важность понятия метрологическая прослеживаемость все чаще подчеркивается различными международными организациями (например, BIPM, IUPAC, EURACHEM) и документами (например, ISO/IEC 17025-2019). И любая организация, которая выполняет измерения (лаборатории разного уровня, производители стандартных образцов, провайдеры проверки квалификации, не говоря уже о метрологических институтах) должна не просто правильно понимать, что такое метрологическая прослеживаемость, но и уметь ее обеспечить.

Понятие метрологической прослеживаемости закреплено BIPM в Международном словаре по метрологии (JCGM 200:2012):Метрологическая прослеживаемость – свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений.

Метрологическаяпрослеживаемость относится именно к результату измерения. В задачи организации, проводящей измерения, входит установление метрологической прослеживаемости получаемых результатов измерений и, при необходимости, ее демонстрация (например, заказчику, органу по аккредитации).

Важность метрологической прослеживаемости заключается в том, что благодаря ей обеспечивается метрологическая сопоставимость результатов измерений, т.е. результаты измерений независимо от порядка их измеренных значений и соответствующих неопределенностей измерений, понимаются единообразно и их можно сравнивать для различных целей (например, измерение массы разных объектов, выраженное в килограммах, с целью ранжирования или с целью принятия решения о соответствии заданным требованиям).

Для того, чтобы установить метрологическую прослеживаемость результатов измерений необходимы следующие элементы:

- основа для сравнения;

- непрерывная цепь калибровок;

- неопределенность измерений.

В качестве основы для сравнения могут выступать: единица измерения, методика измерений, эталон (в том числе сертифицированный стандартный образец) или их сочетание.

Непрерывная цепь калибровок позволяет связать значение величины, воспроизводимой основой для сравнения, с результатом измерения, который получается с применением измерительной системы согласно методике измерений. Эта связь обеспечивается последовательной калибровкой эталонов (эталонов, с менее точными метрологическими характеристиками, по эталонам с более точными метрологическими характеристиками) и на последнем этапе калибровкой измерительной системы по рабочему эталону. Поскольку калибровка представляет собой процедуру сравнения (сличения) и технически предполагает выполнение измерений, то точность полученных измеренных значений не разных звеньях цепи калибровок будет характеризоваться оценкой неопределенности.

Неопределенность измерений будет возрастать по мере продвижения по цепи калибровок, от основы для сравнения (наименьшая неопределенность) до результата измерения (наибольшая неопределенность), полученного с применением измерительной системы.

Для того, чтобы обеспечить метрологическую прослеживаемость своих результатов, организации, которая выполняет измерения, как минимум следует:

- выполнить калибровку средств измерений и измерительных систем, которые непосредственно участвуют в измерении измеряемой величины, в измерении или контроле значимых влияющих величин; калибровка может выполняться своими силами, с применением откалиброванных эталонов (в том числе сертифицированных стандартных образцов) или в калибровочной лаборатории; откалиброванные эталоны должны иметь документальные свидетельства с демонстрацией метрологической прослеживаемости результатов измерений величин, которые они воспроизводят;

- использовать валидированные методики выполнения измерений;

- составить бюджет неопределенности измерений.

Простыми словами, если организация выбирает калибровочную лабораторию или производителя сертифицированных стандартных образцов, то, желательно, чтобы они были аккредитованы или признаваемы в рамках международных/региональных соглашений, а в выдаваемых ими документах (например, сертификаты калибровки, сертификаты или паспорта на стандартные образцы) была указана неопределенность измерений связанная с измеренными значениями величин и информация о метрологической прослеживаемости установленных измеренных значений величин.

В Республике Казахстан действуют национальные стандарты,  устанавливающие схемы метрологической прослеживаемостиСИ – СТ РК2.12-2018. Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения, а также  и СТ РК ИСО/МЭК 17025-2018.

В СТ РК ИСО/МЭК 17025-2018 в разделе 6.5 приводятся требования к метрологической прослеживаемости.

6.5 Метрологическая прослеживаемость

6.5.1 Лаборатория должна установить и поддерживать метрологическуюпрослеживаемостьрезультатов своих измерений, связывая их с соответствующей основой для сравнения посредством
документированной непрерывной цепи калибровок, каждая из которых вносит свой вклад в

неопределенность измерений.

Примечание 1 - В ISO/IEC Guide 99 метрологическая прослеживаемость определяется как "свойстворезультата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравненияпосредством документированной непрерывной цепи калибровок, каждая из которых вносит вклад в
неопределенность измерений".

Примечание 2 - См. приложение A для получения дополнительной информации о метрологической прослеживаемости.

6.5.2 Лаборатория должна обеспечить прослеживаемость результатов измерений к Международнойсистеме единиц (СИ) посредством:

a) калибровки, предоставляемой компетентной лабораторией; или

Примечание 1 - Лаборатории, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, считаются компетентными.

b) сертифицированных значений сертифицированных стандартных образцов компетентногопроизводителя с указанной метрологической прослеживаемостью к СИ; или

Примечание 2 - Производители стандартных образцов, выполняющие требования стандарта ISO17034, считаются компетентными.

c) непосредственной реализации единиц СИ, подтвержденной сличениями, прямыми или косвенными,с национальными или международными эталонами.

Примечание 3 - Подробная информация о практической реализации определений некоторых важнейших единиц приведена в Брошюре СИ.

6.5.3 Если установление метрологической прослеживаемости к единицам СИ с технической точкизрения не представляется возможным, лаборатория должна продемонстрировать метрологическуюпрослеживаемость к соответствующей основе для сравнения, например к:

a) сертифицированным значениям сертифицированных стандартных образцов, предоставленныхкомпетентным изготовителем;

b) результатам, полученным с применением референтных методик измерений, установленныхметодов или согласованных стандартов (эталонов), если они четко описаны и признаны в качестве
обеспечивающих результаты измерений, которые отвечают своему предполагаемому назначению иподтверждаются соответствующими сличениями.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.Что вы понимаете под понятием – метрологическая прослеживаемость

2. Назовите основные требования к метрологической прослеживаемости измерений

3. Назовите элементы результатов измерений для установления  метрологическойпрослеживаемости

4. Назовите основу для сравнения результатов измерений

5. Почему калибровка СИ считается основой метрологической прослеживаемости измерений?

6. Перечислите, что требует стандарт СТ РК ИСО/МЭК 17025-2018 для лабораторий в сфере метрологической прослеживаемости.

Лекция №8

Тема:Межгосударственные стандарты, ГСИ, устанавливающие схемы метрологической прослеживаемости

План лекции:

1.Особенности межгосударственных стандартов, устанавливающие схемы метрологической прослеживаемостиСИ

Метрологическаяпрослеживаемость, надежные результаты и их взаимное признание требуют создания метрологической системы – единой, всеобъемлющей и эффективно функционирующей в различных областях науки и практически в каждой стране мира. Эта система действует по правилам, установленными международными соглашениями и договорами.

Протокол о проведении согласованной политикив области обеспечения единства измерений (приложение № 10к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года),определяет правила организации поверки средства измеренийв государствах – членах Евразийского экономического союза(далее соответственно – поверка, государства-члены)и распространяется на средства измерений, изготовленныена территориях государств-членов.

Поверке подлежат средстваизмерений, в отношении которых осуществлено взаимное признаниеутверждения типа этих средств измерений в соответствии справилами взаимного признания результатов работ по обеспечениюединства измерений, утверждаемыми Евразийской экономическойкомиссией.

Поверка проводится юридическими лицами государств-членов,
уполномоченными (нотифицированными) в соответствии с
законодательством государств-членов.

При поверке применяются эталоны единиц величин, для которых
обеспечивается метрологическаяпрослеживаемость получаемых с их
помощью результатов измерений к Международной системе единиц (СИ),
национальным (первичным) эталонам и (или) международным эталонам
единиц величин.

В целях обеспечения метрологической проележиваемости результатов
измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов государств-
членов к национальным (первичным) эталонам и Международной системе
единиц (СИ) государства-члены организуют проведение работ по созданию и
совершенствованию эталонов единиц величин, определению и разработке
номенклатуры стандартных образцов, установлению эквивалентности эталоновединиц величин государств-членов путем их регулярного сличения.

Нормативные правовые акты государств-членов, нормативные и
международные документы, международные договоры государств-членов в
области обеспечения единства измерений, аттестованные методики (методы)
измерений, средства измерений в регулируемых государствами-членами
областях, сведения об эталонах единиц величин и шкалах величин,
утвержденных типах стандартных образцов и утвержденных типах средств
измерений образуют информационные фонды государств-членов в области
обеспечения единства измерений.

В межгосударственном стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий,  имеется Приложение А2, в котором описаны работы по установлению метрологической прослеживаемости:

А2.Установление метрологической прослеживаемости

A.2.1 Метрологическаяпрослеживаемость устанавливается с учетом и подтверждением:

a) определения измеряемой величины (величины, подлежащей измерению);

b) документированной непрерывной цепи калибровок, позволяющей установить связь ссоответствующей основой для сравнения (в качестве такой соответствующей основы для сравнения могутвыступать национальные или международные эталоны, а также внутренние (рабочие) эталоны);

c) оценивания неопределенности измерений на каждом этапе в цепи прослеживаемости сприменением согласованных методов;

d) реализации каждого этапа в цепи прослеживаемости с применением соответствующих методов, сполучением результатов измерений и связанных с ними зарегистрированных значений неопределенностиизмерений;

e) предоставления лабораториями, реализующими один или несколько этапов в цепипрослеживаемости, доказательств технической компетентности.

A.2.2 Систематическая погрешность (иногда называемая смещением) калиброванного оборудованияучитывается при распространении метрологической прослеживаемости на результаты измерений,полученные в лаборатории. Существуют различные механизмы для учета систематической погрешностиизмерений при распространении метрологической прослеживаемости.

A.2.3 Для распространения метрологической прослеживаемости иногда применяют эталоны,информация о которых, предоставленная компетентной лабораторией, содержит только заявление осоответствии спецификации (без указания результатов измерений и значений неопределенности,связанных с ними). Реализация данного подхода, в соответствии с которым предельные значения,указанные в спецификациях, используются в качестве источника неопределенности, зависит от:

- применения соответствующего правила принятия решений для установления соответствия;

- последующего учета указанных в спецификациях предельных значений в бюджетенеопределенности посредством технически обоснованного способа.

Техническое обоснование данного подхода заключается в том, что при заявлении о соответствииспецификации определяется интервал измеренных значений, в пределах которого при заданном уровнедоверия предположительно находится истинное значение, и при этом рассматривается как любоесмещение от истинного значения, так и неопределенность измерений.

Пример - Применение гирь с присвоенным согласно требованиям OIML R 111 классом точности длякалибровки весов.

A.3 Демонстрация метрологическойпрослеживаемости

A.3.1 Лаборатории несут ответственность за установление метрологической прослеживаемости всоответствии с настоящим стандартом.

Метрологическуюпрослеживаемость обеспечивают результаты
калибровки, представленные лабораториями, соответствующими настоящему стандарту.

Сертифицированные значения сертифицированных стандартных образцов, представленных поставщикамистандартных образцов, соответствующие требованиям ISO 17034, обеспечивают метрологическуюпрослеживаемость.

Существуют различные способы демонстрации соответствия настоящему стандарту:признание третьей стороной (такой, как орган по аккредитации), внешняя оценка заказчиками илисамооценка. К способам, принятым на международном уровне, относят (но не ограничиваются этим)следующие:

a) калибровочные и измерительные возможности, обеспечиваемые национальнымиметрологическими институтами и назначенными институтами, которые были подвергнуты соответствующимпроцессам паритетной оценки. Такая паритетная оценка проводится в рамках CIPM MRA (Соглашение овзаимном признании, подготовленное Международным комитетом мер и весов). С видами услуг, на которыераспространяется действие CIPM MRA, можно ознакомиться в приложении С BIPM KCDB (базы данных поключевым сличениям, сформированной Международным бюро мер и весов), где содержится подробнаяинформация о диапазонах и неопределенности измерений для каждой из перечисленных в нем услуг;

b) калибровочные и измерительные возможности, которые подтверждены при аккредитации в органепо аккредитации, уполномоченном в рамках соглашения ILAC (Международное сотрудничество по
аккредитации лабораторий) или региональных соглашений, признаваемыхILAC, обладают подтвержденнойметрологической прослеживаемостью.

Сведения об области аккредитации калибровочных лабораторий
являются общедоступными и могут быть запрошены у соответствующих органов по аккредитации.

A.3.2 Совместная декларация BIPM, OIML (Международной организации по законодательнойметрологии), ILAC и ISO о метрологической прослеживаемости содержит специальные указания пообеспечению международного признания цепи метрологической прослеживаемости

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.Представить перечень законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере метрологической прослеживаемости стран, участников СНГ и Евразийского экономического союза.

2.Какую роль в метрологической прослеживаемости играет оценка неопределенности результатов измерений?

3. Расскажите о взаимосвязи обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений и получения аттестата акрредитации испытательными и калибровочными лабораториями

4. Что означает требования документированной непрерывной цепи калибровок?

5. Расскажите о Совместноой декларации BIPM, OIML (Международной организации по законодательнойметрологии), ILAC и ISO ометрологической прослеживаемости

6. Для распространения метрологической прослеживаемости иногда применяют эталоны,информация о которых, предоставленная компетентной лабораторией, содержит только заявление осоответствии спецификации (без указания результатов измерений и значений неопределенности,связанных с ними). Обоснуйте это исключение.

Лекция №9

Тема:Межгосударственные стандарты ГСИ, устанавливающие методики поверки средств измерений

План лекции:

- Методики поверки СИ. Общие положения

- Особенности ГОСТ по поверке СИ

Методика поверки - документ, содержащий совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых позволяет подтвердить соответствие средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа средства измерений.

Общие требования к содержанию и оформлению стандартов на методики поверки, а также особенности порядка их разработки и утверждения  устанавливает ГОСТ 8.973-2019.

Методика поверки средства измерений устанавливается  при утверждении его типа.

Поверка производится в соответствии с методикой поверки, установленной при утверждении типа средств измерений.

СИ предоставляются на поверку с методикой поверки при ее наличии в комплекте, указанном в описании типа. При наличии методики поверки у поверителя ее предоставление не является обязательным. В Ростест-Москва сформирован уникальный собственный фонд методик поверки, так что в подавляющем большинстве случаев предоставление методики поверки не требуется.

Поверка СИ - поверка средств измерений - выполнение определенных операций, которые необходимо выполнить в целях определения - соответствуют средства измерений заявленным метрологическим требованиям или нет.

Средства измерений, которые будут применяться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перед началом эксплуатации и в случае ремонта, по его окончании должны проходить первичную поверку, а в период эксплуатации - должны проходить периодическую поверку.

Те лица кто использует средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, а это могут быть как индивидуальные предприниматели так и юридические лица, однозначно должны вовремя проводить поверку данных средств измерений.

Основная цель поверки средств измерений это - в строгом соответствии с разработанным и утвержденным порядком осуществить передачу рабочим средствам измерений (РСИ) размер единиц величин от исходных эталонных средств .

При реализации этого установленного порядка поверки в наличии должны быть необходимые государственные первичные эталоны единиц величин, поверочные схемы, сооветствующее техническое оснащение, разработанные методики поверки, необходимое нормативное обеспечение, обученные специалисты - поверители, а также - необходимые измерительные системы.

1. Средства измерений, которые будут применяться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перед началом эксплуатации и в случае ремонта, по его окончании должны проходить первичную поверку, а в период эксплуатации - должны проходить периодическую поверку. Кто использует средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, а это могут быть как индивидуальные предприниматели так и юридические лица, однозначно должны вовремя проводить поверку данных средств измерений.

2. Поверку средств измерений имеют право производить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Но все они обязательно должны пройти в утвержденном порядке аккредитацию в области обеспечения единства измерений.

3. Существуют средства измерений поверку которых будут производить исключительно региональные метрологические центры (ЦСМ), кторые также проходят аккредитацию в утвержденном порядке. Для этого Правительством РК разработан специальный перечень средств измерений.

4. После проведения поверки средств измерений на них выписывается свидетельство о поверке или наносится поверительный знак (клеймо). На средстве измерений должно предусматриваться место доступное для обзора для нанесения поверочного клейма. Но если конструкция СИ не позволяет наносить поверительные клейма, то выписывается свидетельство о поверке СИ и поверительное клеймо наносится на свидетельство.

5. Специальный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию и определению государственной политики в сфере обеспечения единства измерений разрабатывает поверочные знаки и содержание свидетельства о поверке СИ.

6. Создан специальный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Этот фонд будет собирать все результаты поверки средств измерений, которые применяются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

7. В добровольном порядке на поверку можно предъявлять и средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Определить на производстве к какой номенклатуре нужно отнести СИ часто бывает совсем не просто. Ни сложность СИ, ни его тип, ни его необходимость для производства не являются необходимым основанием для отнесения СИ к группе СИ подлежащих поверке или калибровке. Закон "О единстве измерений" в статье 1 установил, что необходимость поверки нужно определять оценивая попадает СИ в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений или нет.

Казалось бы, что вопрос поверки СИ решен четко и однозначно, но в реальности постоянно возникают вопросы по поверке конкретных СИ на предприятиях. И решают эти вопросы по разному. Часто на предприятиях одинаковые СИ могут использоваться как в технологическом процессе так и при измерениях в сфере государственного регулирования.

При составлении перечня средств измерений подлежащих поверке, как того требуют правила, предприятие самостоятельно утверждает перечень СИ подлежащих поверке. Однако при этом средства измерений находящиеся в перечне попадают под государственный метрологический надзор и контроль. И инспектор по обеспечению единства измерений вправе высказать сомнение о полноте данного перечня средств измерений подлежащих поверке. Поэтому будет правильно сначала согласовать перечень средств измерений подлежащих поверке в территориальном ЦСМ, а затем утверждать его. Наиболее правильно использовать рекомендованный вид перечня средств измерений подлежащих поверке. Но разумнее будет указать тип СИ и заводской номер средства измерений. Если средства измерений однотипные и их много, то можно указать только их количество, но это нужно обязательно согласовать с ЦСМ. Все эти рекомендации нацелены на облегчение планирования работ по поверке средств измерений и предупреждают возможные разногласия по отнесению средств измерений в разряд поверяемых или калибруемых.

Первичная поверка средств измерений при выпуске из производства на рынок - один из самых важных вопросов. Конечно первичная поверка нужна только для средств измерений используемых в сферах ГМКиН, в остальных случаях вполне допускается первичная калибровка СИ. Но вполне логично когда предприятие- производитель приборов организуя серийное производство, производит испытания СИ с целью утверждения типа, вносит его в Госреестр СИ и производит первичную поверку. Это значительно расширяет круг потребителей, так как теперь средство измерения может использоваться во всех сферах. В дальнейшем потребитель сам определит, будет он калибровать или поверять средство измерений.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. В чем отличие поверки СИ от калибровки?

2. Пояснить сущность поверки СИ

3. Расскажите о целях и задачах МВИ СИ?

4. Перечислить основные проблемы в области утверждения МВИ СИ?

5. Почему некоторые СИ попадают под государственный метрологический контроль и надзор?

Лекция №10

Тема: Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие методики поверки средств измерений,

План лекции:

- Национальная система организации и поверки средств измерений Республики Казахстан

- Особенности национальных стандартов в сфере поверки и калибровки СИ

- Содержание национальных стандартов СТ РК в сфере поверки и калибровки СИ

Являясь неотъемлемыми элементами инфраструктуры качества, метрология и аккредитация тесно взаимосвязаны.без метрологии невозможно ни обеспечить качество продукции, процессов и услуг, ни социально защитить общество, ни решить вопросы сохранения среды обитания человека. Оценка соответствия, позволяющая обеспечить безопасность и качество продукции, процессов, работ и услуг, заключается в проведении самого разнообразного спектра испытаний, контроля или инспекции, результаты которых напрямую зависят от достоверности результатов измерений.

Аккредитация обеспечивает объективную доказательную оценку компетентности и беспристрастности аккредитуемых ею органов и подтверждение их возможности предложить предприятиям, потребителям и органам государственной власти гарантию технического доверия и надежности результатов работ по оценке соответствия.

Аттестаты аккредитации, выданные аккредитованным лабораториям, свидетельствуют о соответствии их эталонов и измерительного оборудования нормам Международной системы единиц (SI). Аккредитация способствует внедрению и применению в практике лабораторий необходимой инфраструктуры, обеспечивающей единство и требуемую точность измерений. Инфраструктура эта создана усилиями международных, региональных организаций и национальных органов по метрологии, стандартизации и аккредитации, в тесном взаимодействии.

В частности, четырехсторонняя декларация между ИСО, МОЗМ, МБМВ, АЙЛАК «О Метрологической прослеживаемости», принятая от 9 ноября 2011 года, является ярчайшей демонстрацией сотрудничества организаций стандартизации, метрологии и аккредитации, и совместной работы по созданию надежной международно признаваемой инфраструктуры качества, в основе которой находятся прослеживаемые и сопоставимые измерения.

В соответствии с этой четко выстроенной международной системой, Казахстанский институт метрологии как национальный институт метрологии Казахстана обеспечивает прослеживаемость наивысшего уровня измерений – национальных эталонов – до международной системы SI.

Национальный центр аккредитации следит за тем, чтобы прослеживаемость до SI обеспечивалась на уровне испытательных и измерительных (поверочных, калибровочных) лабораторий, обеспечивающих передачу размеров единиц величин непосредственно в отрасли экономки.

Участие Казахстанского института метрологии в международных сличениях и подписание Соглашения Международного комитета по мерам и весам «О взаимном признании эквивалентности национальных эталонов и сертификатов калибровки CIPM MRA» было необходимым условием принятия Национального центра аккредитации РК в члены международной организации по аккредитации лабораторий ILAC и подписания соглашения о взаимном признании результатов аккредитации лабораторий, что успешно состоялось в 2010 году.

Благодаря этим усилиям, обеспечивается полноценное участие Казахстана в системе международной прослеживаемости измерений и доверие к надежности результатов испытаний и измерений, производимых в лабораториях республики.

Другой аспект взаимодействия метрологии и аккредитации – аккредитация все более широко используется как наиболее эффективный инструмент оценки компетентности организаций, осуществляющих метрологические работы.

В соответствии с международной практикой, все измерительные лаборатории, включая национальные метрологические институты (НМИ), должны демонстрировать свою компетентность как на международном, так и на национальном уровнях.

Для НМИ эта демонстрация осуществляется через прохождение равнозначных оценок в рамках CIPM MRA. При этом, по данным BIPM, около половины НМИ стран мира для демонстрации своей компетентности также проходят аккредитацию.

Для лабораторий и метрологических служб в отраслях, основным способом признания компетентности является аккредитация в органе аккредитации, являющемся членом ILAC.

На сегодня в мире проходят аккредитацию более 60 000 калибровочных и испытательных лабораторий.

НМИ предоставляют органам по аккредитации технических экспертов для осуществления оценки калибровочных лабораторий с высоким уровнем измерений и других НМИ.

Международные и региональные организации по метрологии признают аккредитацию как основной инструмент оценки метрологической деятельности.

Например, западноевропейская метрологическая региональная организация WELMEC в некоторых своих руководствах представила аккредитацию как предпочтительное средство для организации доказать свою компетентность, допуская, что другие правила доказательства компетентности на базе эквивалентных критериев являются возможными. WELMEC разработал три руководства для оценки и аккредитации органов, осуществляющих оценку соответствия требованиям Европейской директивы по измерительным приборам (MID):

1. Руководство 8.0 «Общие положения по оценке и функционированию нотифицированных органов, осуществляющих оценку соответствия».

2. Руководство 8.5 «Оценка нотифицированных органов, осуществляющих утверждение типа. Презумпция соответствия на базе стандарта EN 45011».

3. Руководство 8.7 «Оценка нотифицированных органов, отвечающих за модуль F на базе стандарта EN ISO/IEC 17020»

Справочно: Модуль F - декларация соответствия на основе обеспечения качества контроля и испытания конечной продукции – нотифицированный орган осуществляет испытания и оценку соответствия выпущенных из производства средств измерений требованиям директивы и сертификата об утверждении типа СИ, проверка проводится путем экспертизы и испытаний каждого экземпляра СИ либо путем экспертизы и испытаний СИ на статистической основе.

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) также прибегает к аккредитации для доказательства компетентности органов по сертификации средств измерений и испытательных лабораторий, работающих в рамках Системы сертификации МОЗМ (для средств измерений), предусматривающей взаимное признание сертификатов об утверждении типа средств измерений (OIML B18-2017 «Положение о системе сертификации OIML»).

Органы, выдающие сертификаты, должны работать в соответствии с Руководством ISO/IEC 17065 «Общие требования к органам по сертификации продукции» (с учетом документа МОЗМ МД 29) «Руководство по применению ISO 65 к оценке органов по сертификации средств измерений в законодательной метрологии». Лаборатории, осуществляющие испытания средств измерений, - в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025.

Согласно требований МОЗМ, аккредитация является одним из двух единственно допускаемых способов оценки компетентности вышеуказанных органов, вторым способом является равнозначная оценка (peerreview). МОЗМ подписала трехсторонний протокол о сотрудничестве с ILAC для признания аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания средств измерений, и с IAF – для органов по сертификации (утверждению типа) средств измерений.

На сегодня в национальной системе аккредитации НЦА предоставляет аккредитацию в области оценки соответствия в сфере метрологии по следующим направлениям:

• Поверка средств измерений (ГОСТ ISO/IEC 17025 - 2009);

• Калибровка средств измерений (ГОСТ ISO/IEC 17025-2009);

• Провайдеры проверки квалификации (Межлабораторные сравнения и сличения) ГОСТ ISO/IEC 17043:2013;

• Метрологическая аттестация методик выполнения измерений СТ РК 7.6-2003.

Помимо перечисленных международных и национальных стандартов, требования аккредитации включают требования документов ILAC, APLAC, а также законодательства и нормативных документов в области обеспечения единства измерений РК.

В Республике Казахстан приняты и действует национальный стандарт СТ РК 2.63-2018. Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методика поверки средств измерений
Порядок разработки, утверждения и применения.

Стандарт устанавливает порядок разработки, утверждения и применения документов, регламентирующих методики поверки средств измерений.

Требования стандарта обязательны для государственной метрологической службы, государственных органов управления, физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области обеспеченияединства измерений.

Методики поверки разрабатываются в виде:

– национального  стандарта Республики Казахстан;

– отдельных документов (например, инструкций по поверке) в составе

эксплуатационной документации или разделов эксплуатационных документов(например, инструкций по эксплуатации).

Порядок разработки, утверждения и применения методик поверки

Методики поверки разрабатываются при подготовке средствизмерений к производству и выпуску в обращение в Республике Казахстан.

Методики поверки разрабатываются предприятиями-разработчиками

(изготовителями) средств измерений и предприятиями, специализирующимисяв соответствующей области измерений в соответствии с требованияминастоящего стандарта. Пользователями средств измерений или по их заявке предприятиями,специализирующимися в соответствующей области измерений допускается надоговорной основе пересмотр действующих методик поверки исходя изимеющейся поверочной базы.

Методики поверки, разрабатываемые в виде национальных  стандартов, разрабатываются, утверждаются и регистрируются в соответствии сСТ РК 1.2.

Методики поверки, разрабатываемые в виде отдельных документов в

составе эксплуатационной документации или разделов эксплуатационныхдокументов, утверждаются разработчиком методики поверки. После апробацииметодики поверки подлежат согласованию с государственным научнымметрологическим центром и регистрации в реестре государственной системыобеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее реестр ГСИ РК). Примечание – Без учетной регистрации допускаются к применениюметодики поверки, разработанные до 01.01.2003 года.

Апробация методик поверки осуществляется государственнымнаучным метрологическим центром во время проведения испытаний для целейутверждения типа средств измерений и метрологической аттестации.

Методики поверки, разработанные в рамках МежгосударственногоСовета по стандартизации, метрологии и сертификации (ГОСТ, ПМГ, РМГ),

допускаются к применению без прохождения учетной регистрации в реестре

ГСИ РК.

Методики поверки, разработанные в странах СНГ, допускаются кприменению после учетной регистрации их в реестре ГСИ РК.Учетная регистрация осуществляется при проведении процедурпризнания: результатов испытаний для целей утверждения типа и насоответствие утвержденному типу, метрологической аттестации, поверкисредств измерений, проводимой в государствах-участницах,, атакже при испытаниях и метрологической аттестации средств измерений,проводимых в республике.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Дайте определение терминам - методика поверки, средство измерений, поверка

2. Расскажите о национальной системе организации и проведения поверки СИ

3. Раскройте сущность и содержание методик поверки СИ

4. Расскажите об области применения МВИ?

5. Кто разрабатывает и утверждает МВИ?

6. Расскажите о Реестре МВИ

7. Какая ответственность предусмотрена при отсутствии МВИ на СИ?

8. Что такое учетная регистрация МВИ? Кто проводит ее?

Лекция №11

Тема: Стандарты организаций, устанавливающие методики поверки средств измерений, зарегистрированные в реестре ГСОЕИ

План лекции:

- Стандарты организаций как альтернатива национальным стандартам

- Стандарты организаций, устанавливающие методики поверки средств измерений

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно

В соответствии с Законом стандарты организаций (СТО) фактически занимают низшую иерархическую ступень в общей системе документов по стандартизации, используемых на территории Республики Казахстан, что, однако, не умаляет ни их значимости, ни практической ценности. Более того, с точки зрения практического применения в конкретной организации, они являются, пожалуй, первостепенными руководящими документами, в которых с учетом соответствующей специфики юридически закрепляются локальные требования, нормы и правила, необходимые для обеспечения деятельности организации в сфере технического регулирования.

Стандарты организаций могут разрабатываться на применяемые в данной организации продукцию, процессы и оказываемые в ней услуги, а также на продукцию, создаваемую и поставляемую данной организацией на внутренний и внешний рынок, на работы, выполняемые данной организацией на стороне, и оказываемые ею на стороне услуги в соответствии с заключенными договорами.

К объектам стандартизации внутри организации, в частности, можно отнести:

- процессы организации и управления производством;

- составные части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой или изготавливаемой продукции;

- процессы менеджмента;

- технологическую оснастку и инструмент;

- технологические процессы, а также общие технологические нормы и требования с учетом обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества;

- методы и методики проектирования, проведения испытаний, измерений и (или) анализа;

- услуги, оказываемые внутри организации (в т.ч. и социальные);

- номенклатуру сырья, материалов, комплектующих изделий, применяемых в организации;

- процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции.

В форме СТО также можно отразить вопросы, связанные с обеспечением соблюдения требований технических регламентов и применением в конкретной организации национальных российских стандартов, международных и межгосударственных стандартов, национальных стандартов других стран, а также стандартов иных организаций.

В качестве основных объектов дляСТО, комментируемой статьей рекомендованы продукция и услуги, являющиеся результатом работы организаций. Однако не исключается разработка СТО и на полученные в результате научных исследований принципиально новые виды продукции, процессы, услуги, методы испытаний. Например, на нетрадиционные технологии, принципы организации и управления производством и другими видами деятельности, а также с целью распространения и использования результатов фундаментальных и прикладных исследований, полученных в различных областях знаний и сферах профессиональных интересов. Подобные СТО, как правило, ориентированы на внешнее применение.

Цели разработки СТО аналогичны целям создания национальных стандартов.

- совершенствования производства;

- обеспечения качества продукции, выполнения работ и оказания услуг;

- распространения и использования полученных в различных областях знаний, результатов исследований, измерений и разработок.

Стандарты организаций не должны противоречить требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов. Стандарты организаций также не могут противоречить национальным стандартам, обеспечивающим применение международных стандартов ИСО, МЭК и других международных организаций, к которым присоединилась наша страна, а также стандартам, разработанным для обеспечения выполнения международных обязательств РК.

Требования СТО подлежат соблюдению в организации, утвердившей данный стандарт, и ее структурных подразделениях (в случае корпоративной или ведомственной подчиненности) с момента (даты) введения стандарта в действие. Требования СТО к продукции, процессам, работам и услугам подлежат соблюдению и другими субъектами предпринимательской деятельности и приобретателями, но только в том случае, если эти СТО указаны в сопроводительной технической документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя работ и услуг в договоре (контракте).

Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений.

В целом можно отметить, что на сегодняшний день стандарты организаций являются важным средством на пути модернизации отечественной нормативной базы в области технического регулирования. Организации, разработавшие и утвердившие СТО на продукцию, поставляемую на внутренний или внешний рынок, могут при необходимости подавать свои предложения для разработки национальных стандартов на базе своих собственных. Порядок представления и оформление предложений в таком случае осуществляется в соответствии с СТ РК 1.2.-2021. Полагаем, что организациям следует максимально использовать предоставленную Законом возможность - разработку и активную апробацию собственных СТО, поскольку именно в них отражаются основные требования к качеству выпускаемой продукции, выполняемым работам и оказываемым услугам.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Почему появилась категория стандартов – стандарты организации

2. По каким признакам можно классифицировать стандарт организации как нормативный документ?

3. Приведите пример стандарта организации на методику поверки

4. Цель разработки стандарта организациина методику поверки

5. Кто утверждаетстандарта организации на методику поверки?

6. Как проводится экспертиза проекта стандарта организации на методику поверки?

7. В каком законе регулируется разработка и утверждение стандарта организации

8. Какая структура стандарта организациина методику поверки?

Лекция №12

Тема: Межгосударственные стандарты ГСИ, устанавливающие методики калибровки средств измерений

План лекции:

1.Калибровка средств измерений

2.Особенности межгосударственных стандартов в области калибровки средств измерений

Калибровка средств измерений  –  совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик и метрологической пригодности тех средств измерений, которые применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.  
При калибровке определяются действительные значения единиц величин, оцениваются значения неопределенности измерений, составляется бюджет неопределенности.

Поскольку калибровка  является добровольной, а не  обязательной метрологической процедурой, то межкалибровочный интервал не регламентируется. Вместе с тем, в методике калибровки могут содержаться метрологическиобоснованные рекомендации по определению срока последующей калибровки.

Калибровка средств измерений не заменяет поверку, которой в обязательном порядке подлежат все средства измерений, предназначенные для использования в сферах государственного регулирования. Однако если калибровка проведена метрологической организацией, должным образом аккредитованной на выполнение работ по калибровке и поверке, то ее результаты  при необходимости и при выполнении соответствующих условий могут быть использованы для оформления свидетельства о поверке.

Калибровка средств измерений - это комплекс действий и операций, определяющих и подтверждающих настоящие (действительные) значения метрологических характеристик и (или) пригодность средств измерений, не подвергающихся государственному метрологическому контролю.

Пригодность средства измерений - это характеристика, определяющаяся соответствием метрологических характеристик средства измерения утвержденным (в нормативных документах, либо заказчиком) техническим требованиям Калибровочная лаборатория определяет пригодность средства измерений.

Калибровка сменила поверку и метрологическую аттестацию средств измерений, которые проводились только органами государственной метрологической службы. Калибровка, в отличие от поверки и метрологической аттестации средств измерений, может осуществляться любой метрологической службой при условии, что у нее есть возможность обеспечить соответствующие условия для проведения калибровки. Калибровка осуществляется на добровольной основе и может быть проведена даже метрологической службой предприятия.

Но тем не менее метрологическая служба предприятия обязана выполнять определенные требования. Основное требование к метрологической службе - обеспечение соответствия рабочего средства измерений государственному эталону, т. е. калибровка входит в состав национальной системы обеспечения единства измерений.

Выделяют четыре метода поверки (калибровки) средств измерений:

1) метод непосредственного сравнения с эталоном;

2) метод сличения при помощи компьютера;

3) метод прямых измерений величины;

4) метод косвенных измерений величины.

Метод непосредственного сличения с эталоном средства

измерений, подвергаемого калибровке, с соответствующим эталоном определенного разряда практикуется для различных средств измерений в таких сферах, как электрические измерения, магнитные измерения, определение напряжения, частоты и силы тока. Данный метод базируется на осуществлении измерений одной и той же физической величины калибруемым (поверяемым) прибором и эталонным прибором одновременно. Погрешность калибруемого (поверяемого) прибора вычисляется как разность показаний калибруемого прибора и эталонного прибора (т. е. показания эталонного прибора принимаются за настоящее значение измеряемой физической величины).

Преимущества метода непосредственного сличения с эталоном:

1) простота;

2) наглядность;

3) возможность автоматической калибровки (поверки);

4) возможность проведения калибровки с помощью ограниченного количества приборов и оборудования.

Метод сличения с помощью компьютера - осуществляется с использованием компаратора - специального прибора, посредством которого проводится сравнение показаний калибруемого (поверяемого) средства измерений и показаний эталонного средства измерений. Необходимость использования компаратора обусловливается невозможностью провести непосредственное сравнение показаний средств измерений, измеряющих одну и ту же физическую величину. Компаратором может быть средство измерения, одинаково воспринимающее сигналы эталонного средства измерения и калибруемого (поверяемого) прибора. Преимущество данного метода в последовательности во времени сравнения величин.

Метод прямых измерений величины - используется в случаях, когда есть возможность провести сравнение калибруемого средства измерения сэталонным в установленных пределах измерений. Метод прямых измерений базируется на том же принципе, что и метод непосредственного сличения. Различие между этими методами состоит в том, что при помощи метода прямых измерений осуществляется сравнение на всех числовых отметках каждого диапазона (поддиапазона).

Метод косвенных измерений - используется в случаях, когда настоящие (действительные) значения измеряемых физических величин невозможно получить посредством прямых измерений или когда косвенные измерения выше по точности, чем прямые измерения. При использовании данного метода для получения искомого значения сначала ищут значения величин, связанных с искомой величиной известной функциональной зависимостью. А затем на основании этой зависимости находится расчетным путем искомое значение. Метод косвенных измерений, как правило, используется в установках автоматизированной калибровки (поверки).

Для того чтобы передача размеров единиц измерений рабочим приборам от эталонов единиц измерений осуществлялась без больших погрешностей, составляются и применяются поверочные схемы.

Поверочные схемы - это нормативный документ, в котором утверждается соподчинение средств измерений, принимающих участие в процессе передачи размера единицы измерений физической величины от эталона к рабочим средствам измерений посредством определенных методов и с указанием погрешности. Поверочные схемы утверждают метрологическое подчинение государственного эталона, разрядных эталонов и средств измерений.

Поверочные схемы разделяют на:

1) государственные поверочные схемы;

2) ведомственные поверочные схемы;

3) локальные поверочные схемы.

Государственные поверочные схемы - устанавливаются и действуют для всех средств измерений определенного вида, использующихся в пределах страны.

Ведомственные поверочные схемы - устанавливаются и действуют на средства измерений данной физической величины, подлежащие ведомственной поверке. Ведомственные поверочные схемы не должны вступать в противоречие с государственными поверочными схемами, если они установлены для средств измерений одних и тех же физических величин Ведомственные поверочные схемы могут быть установлены при отсутствии государственной поверочной схемы. В ведомственных поверочных схемах возможно непосредственно указывать определенные типы средств измерений.

Локальные поверочные схемы - используются метрологическими службами министерств и действуют также и для средств измерений предприятий, им подчиненных. Локальная поверочная схема может распространяться на средства измерений, использующиеся на определенном предприятии Локальные поверочные схемы в обязательном порядке должны отвечать требованиям соподчиненности, утвержденным государственной поверочной схемой. Составлением государственных поверочных схем занимаются научно-исследовательские институты Госстандарта Российской Федерации Научно-исследовательские институты Госстандарта являются обладателями государственных эталонов.

Ведомственные поверочные схемы и локальные поверочные схемы представляются в виде чертежей.

Государственные поверочные схемы устанавливаются Госстандартом РФ, а локальные поверочные схемы - метрологическими службами либо руководителями предприятий.

В поверочной схеме утверждается порядок передачи размера единиц измерений одной или нескольких физических величин от государственных эталонов рабочим средствам измерений. Поверочная схема должна содержать по меньшей мере две ступени передачи размера единиц измерений.

На чертежах, представляющих поверочную схему, должны присутствовать:

1) наименования средств измерений;

2) наименования методов поверки;

3) номинальные значения физических величин;

4) диапазоны номинальных значений физических величин;

5) допустимые значения погрешностей средств измерений;

6) допустимые значения погрешностей методов поверки.

В настоящее время в рамках Межгосударственного сотрудничества в области метрологии существую как межгосударственные, так и национальные стандарты в области калибровки СИ.

ГОСТ 8.879-2014. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению

Стандарт устанавливает основные требования к построению, содержанию и изложению методик калибровки средств измерений в соответствии с положениями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и  предназначен для разработчиков методик калибровки средств измерений.

По назначению методики калибровки подразделяются на:

- методики калибровки, предназначенные для калибровки средств измерений, относящихся к одной или нескольким группам средств измерений;

- методики калибровки, предназначенные для калибровки средств измерений одного или нескольких типов средств измерений;

- методики калибровки, предназначенные для калибровки единичных экземпляров средств измерений.

Документ, регламентирующий методику калибровки, может быть представлен в виде:

- международного, регионального, межгосударственного или национального стандарта;

- специального раздела технических условий на средства измерений или соответствующего стандарта;

- специального раздела эксплуатационной документации средств измерений;

- документа, оформленного в качестве рекомендаций, утвержденных государственным научным метрологическим институтом;

- документа, утверждаемого руководителем предприятия - разработчика методики калибровки;

- документа, утверждаемого руководителем предприятия, применяющего методику калибровки.

Разработчиками методики калибровки могут быть:

- государственные научные метрологические институты;

- метрологические центры или научно-исследовательские институты, специализирующиеся на разработке новых методов и средств измерений в конкретных областях применения;

- изготовители (разработчики) средств измерений;

- пользователи средств измерений (заказчики калибровочной лаборатории);

- калибровочные лаборатории.

В соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 при калибровке следует использовать методики калибровки, которые отвечают потребностям клиентов. Преимущественно следует использовать методики, приведенные в международных, региональных, межгосударственных или национальных стандартах. Международные, региональные и межгосударственные стандарты, содержащие достаточную информацию о том, как проводить калибровку, и не нуждающиеся в дополнениях, можно не переоформлять в качестве самостоятельных методик калибровки.

При необходимости к стандарту на методику калибровки может быть разработано дополнение, содержащее дополнительные процедуры и требования, обеспечивающие применение стандартизованной методики в заданных условиях. В этом случае методику калибровки необходимо оформлять как самостоятельный документ со ссылкой на используемые разделы стандарта и с указанием всех вводимых дополнений.

Разработанные нестандартизованные методики калибровки или стандарты на методики калибровки, используемые за пределами их целевой области распространения, расширенные или модифицированные, должны проходить оценку пригодности.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Дайте определение термина «Калибровка СИ».

2. В чем особенность калибровки СИ?

3. Какие нормативные документы регламентируют калибровку СИ?

4. Почему калибровка считаете добровольной процедурой?

5. Входят ли в Реестр СИ с сертификатом калибровки?

6. В чем различие калибровки и поверки СИ?

7. Как проводится калибровка СИ?

Лекция №13

Тема: Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие методики калибровки средств измерений

План лекции:

1.Национальная система калибровки средств измерений Республики Казахстан

2.Особенности национальных стандартов, устанавливающие методики калибровки средств измерений

Все мы знаем, что средства измерений, применяемые в сфере государственного метрологического контроля подвергаются обязательной поверке при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений. Но как быть, если наша деятельность находится вне сферы государственного метрологического контроля, а от точности измерений зависит наша конкурентоспособность на рынке.

В соответствии с п.1 ст.20 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», средства измерений, не предназначенные для применения при измерениях в сфере государственного метрологического контроля, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке и поверке.

Тем самым любое юридическое или физическое лицо в добровольном порядке может провести калибровку или же поверку своих средств измерений.

Что такое калибровка средств измерений? Согласно вышеуказанному Закону, под термином калибровка средства измерений понимается совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона, в целях определения действительных значений метрологических характеристик средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю. Т.е. если поверка подтверждает соответствие средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, то калибровка определяет действительные значения метрологических характеристик средства измерений.

Калибровка средств измерений выполняется калибровочными лабораториями, с использованием эталонов, соподчиненных государственным эталонам единиц величин, в порядке, определяемом изготовителем, владельцем или пользователем этих средств измерений.

В свою очередь калибровочные лаборатории, должны быть аккредитованы в системе аккредитации Республики Казахстан на калибровку средств измерений, сама же аккредитация на калибровку осуществляется в добровольном порядке.

Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибровке, в котором в обязательном порядке указываются действительные значения метрологических характеристик.

Подводя итоги, можно сказать, что система калибровка Республики Казахстан образуется юридическими лицами независимо от форм собственности, осуществляющими работы по калибровке средств измерений и применяющими данные средства измерений.

В Республике Казахстан приняты и действует национальный стандарт СТ РК 2.12-2018. Система калибровки Республики Казахстан.
Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

Стандарта устанавливает общие положения по организации и порядку проведения калибровки средств измерений.

Стандарта применяется государственным научным метрологическим центром (далее - ГНМЦ), юридическими лицами, выполняющими калибровку средств измерений, изготовителями, пользователями или владельцами средств измерений, подлежащих калибровке.

Методика калибровки, оформленная самостоятельным документом, должна содержать:

а) титульный лист (приложение АСТ РК 2.12);

б) соответствующую идентификацию: наименование, номер, сведения о разработчике;

в) указания об области распространения (назначении) методики калибровки (указание группы (групп), типа (типов) средств измерений, для калибровки которых данная методика предназначена);

г) описание основных характеристик и особенностей калибруемых средств измерений в том случае, если методика калибровки предназначена для калибровки средств измерений единичного производства, или средств измерений, изготовленных в соответствии со стандартами на технические условия, но используемых в особых условиях или режимах, а также если к средствам измерений пользователем (заказчиком) предъявляются особые специфические требования;

д) сведения о метрологических характеристиках средств измерений, действительные значения которых подлежат определению в процессе калибровки;

е) перечень средств калибровки и вспомогательного оборудования, необходимых для проведения калибровки, с указанием требований к их техническим и метрологическим характеристикам, включая требования к обеспечению прослеживаемости измерений;

ж) сведения об условиях окружающей среды и необходимом периоде стабилизации для оборудования;

и) описание процедуры калибровки, включая:

- подготовку к процедуре калибровки,

- проверки, необходимые перед началом работы,

- проверки нормального функционирования и при необходимости процедуру регулировки оборудования перед каждым его использованием,

- процедуру калибровки,

- обработку результатов измерений,

- описание оформления результатов калибровки,

- меры безопасности, которые должны соблюдаться при проведении калибровки,

- условия или требования, при нарушении которых калибровка не проводится или результаты ее не могут считаться достоверными,

- указание о неопределенности (в том числе целевой) или процедуру оценки неопределенности измерений при калибровке.

Документ на методику калибровки должен содержать вводную часть и разделы, название которых должны соответствовать указанному выше содержанию.

Рекомендуемые названия и последовательность разделов методики калибровки представлены в приложении Б.

В обоснованных случаях допускается объединять или исключать отдельные разделы, или добавлять в случае необходимости дополнительные разделы.

Во вводной части необходимо устанавливать назначение методики калибровки, а также степень ее соответствия международным документам, региональным, межгосударственным и (или) национальным стандартам.

В том случае, если рекомендации по определению срока последующей калибровки даны в самой методике калибровки, во вводной части методики калибровки следует представлять соответствующую информацию.

В подразделе "Требования к неопределенностям измерений, определяемых в процессе калибровки" указывают значения целевой неопределенности измерений при калибровке.

Подраздел "Требования к средствам калибровки и вспомогательному оборудованию" должен содержать перечень основных и вспомогательных средств калибровки, стандартных образцов, оборудования и материалов с указанием метрологических и основных технических характеристик данных средств и (или) нормативных документов, регламентирующих данные требования.

Особое внимание должно быть уделено наличию требований, обеспечивающих прослеживаемость измерений, выполняемых откалиброванными средствами измерений, до государственных первичных эталонов или национальных первичных эталонов иностранных государств.

Подраздел "Требования к условиям проведения калибровки" должен содержать перечень величин, влияющих на метрологические характеристики калибруемых средств измерений или средств калибровки, с указанием их нормируемых номинальных значений и допускаемых отклонений, в пределах которых характеристики, приписываемые данной методике калибровки, остаются неизменными.

Если к квалификации калибровщиков предъявляют особые квалификационные требования, то после раздела "Технические требования" в методику калибровки должен быть включен раздел "Требования к квалификации калибровщиков".

Раздел "Требования к квалификации калибровщиков" должен содержать требования к уровню квалификации лиц, выполняющих калибровочные работы: профессия, образование, специальная подготовка, практический опыт работы и т.д.

Раздел "Требования по обеспечению безопасности" должен содержать требования, обеспечивающие при проведении калибровок безопасность труда калибровщиков, соблюдение норм производственной санитарии, охрану окружающей среды.

В отдельных случаях могут быть введены указания о необходимости отнесения процесса проведения калибровки к работам с вредными или особо вредными условиями труда.

Раздел "Подготовка к процедуре калибровки" должен содержать перечень и способы выполнения работ, которые необходимо провести перед процедурой калибровки, включая проверку комплектности и внешнего вида средства измерений, подлежащего калибровке, работоспособности и взаимодействия его отдельных частей и элементов (в том числе прочности и электрического сопротивления изоляции, герметичности и т.п.).

Раздел "Процедура калибровки" должен содержать перечень наименований и описание операций по определению действительных значений метрологических характеристик калибруемого средства измерений.

Описание каждой операции выделяют в отдельный пункт, в котором нужно указывать наименование определяемой метрологической характеристики калибруемого средства измерений, используемый метод калибровки, схемы подключения, чертежи, указания о порядке проведения операций, формулы, графики, таблицы с пояснением входящих в них обозначений, рекомендации по числу значащих цифр, фиксируемых в протоколе, и т.д.

Если при проведении операции калибровки необходимо вести протокол записи результатов измерений по определенной форме, это следует указать, а в приложении привести форму протокола с указанием объема сведений, изложенных в нем.

Раздел "Обработка результатов измерений" следует включать в методику калибровки при наличии сложных способов обработки результатов измерений.

Если обработка результатов измерений осуществляется с использованием программного обеспечения (ПО), в данном разделе необходимо указать разработчика программного обеспечения, и при необходимости алгоритмы расчета и их блок-схемы, а в приложении к методике калибровки привести все данные, необходимые для идентификации данного программного обеспечения.

Перечень документов, сопровождающих ПО, можно корректировать, исходя из технической целесообразности и требований заказчика калибровочных работ.

По требованию заказчика ПО может быть подвергнуто оценке соответствия установленным требованиям.

Раздел "Оформление результатов калибровки" должен содержать требования к оформлению результатов калибровки.

В этом разделе необходимо указывать способ или сочетание способов оформления результатов калибровки:

- сертификат калибровки;

- место и способ нанесения оттиска калибровочного клейма;

- внесение записи в паспорт или другой эксплуатационный документ средства измерений.

В соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 17025-2018 сертификат калибровки должен содержать следующую информацию:

- наименование документа "Сертификат калибровки";

- наименование и юридический адрес калибровочной лаборатории, а также место проведения калибровки, если оно не совпадает с юридическим адресом лаборатории;

- номер сертификата калибровки, при этом, если сертификат калибровки помещается на нескольких страницах или содержит приложения (протоколы калибровки, градуировочные таблицы и т.д.), каждая страница сертификата калибровки или приложения должна быть соответствующим образом идентифицирована как имеющая отношение к конкретному сертификату калибровки. Каждая страница сертификата калибровки должна быть пронумерована, общее количество страниц должно быть указано;

- наименование и адрес заказчика (или подразделения предприятия в случае выполнения работ для собственных нужд предприятия);

- идентификацию используемой методики калибровки;

- наименование (тип), заводской номер и при необходимости состояние средства измерений, поступившего на калибровку;

- дату проведения калибровки;

- результаты калибровки с указанием единиц измерения величин;

- условия проведения калибровки (например, условия окружающей среды, при которых проводилась калибровка и которые могли оказать влияние на результаты калибровки);

- оценка неопределенности измерений и указание о соответствии полученной неопределенности значению целевой неопределенности;

- доказательства прослеживаемости измерений к государственному первичному эталону соответствующей единицы величины или национальному первичному эталону иностранного государства;

- должность, подпись и расшифровку подписи лица, проводившего калибровку;

- при необходимости в целях предупреждения злоупотреблений и защиты интеллектуальной собственности на сертификатах калибровки может быть помещена надпись: "Сертификат калибровки не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения калибровочной службы".

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.Сущность и содержание национальной системы калибровки СИ

2.Какие законодательные документы, регламентируют калибровку СИ в Республике Казахстан?

3. Как проводится калибровка СИ по СТ РК 2.12?

4.Какие сведения содержит сертификат о калибровки СИ?

5. Назовите основные разделы отчет по калибровке СИ.

Лекция №14

Тема: Стандарты организаций, устанавливающие методики калибровки средств измерений.

План лекции:

1. Задачи стандартов организации, устанавливающие методики калибровки средств измерений

2. Особенности стандартов организации, устанавливающие методики калибровки средств измерений

Калибровка средства измерений: Совокупность операций, устанавливающих в заданных условиях соотношения между значениями величины, полученной с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенной с помощью эталона с целью определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

Результат калибровки позволяет или приписать значения измеряемых величин показаниям, или определить поправки к показаниям.

Калибровкой можно также определить другие метрологические свойства, например, эффект влияющих величин.

Результат калибровки можно записать в документе, который называется сертификатом о калибровке или протоколом калибровки.

Требования к выполнению калибровочных работ.

Калибровочная лаборатория, выполняющая калибровочные работы, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к компетентности калибровочных лабораторий ГОСТ ИСО/МЭК 17025, включая требование к управлению и технические требования, а именно:

а) располагать руководящим и техническим персоналом, имеющим полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей и выявления случаев отступлений от системы качества или процедур проведения калибровок, а также для возбуждения действий по предупреждению или сокращению таких отступлений;

б) принимать меры, обеспечивающие свободу руководства и сотрудников от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления, влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы;

в) определять политику и процедуры, позволяющие обеспечить защиту конфиденциальности информации и прав собственности ее клиентов, включая процедуры защиты электронного хранения и передачи результатов;

г) определять политику и процедуры, позволяющие избежать вовлечения в деятельность, которая снизила бы доверие кее компетентности, беспристрастности суждений или честности ее деятельности;

д) определять организационную и управленческую структуру калибровочной лаборатории, ее место в структуре предприятия (организации) и взаимосвязи в системе управления качеством производства, в технической деятельности и со вспомогательными службами;

е) устанавливать ответственность, полномочия и взаимоотношения всех сотрудников, занятых в управлении, выполнении или проверке работ, влияющих на качество калибровок;

ж) обеспечивать контроль сотрудников, проводящих калибровки, включая стажеров, со стороны лиц, знакомых с методами и процедурами, целью каждой калибровки, а также с оценкой результатов калибровки;

и) иметь техническую администрацию, несущую общую ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работы калибровочной лаборатории;

к) назначать одного сотрудника управляющим по качеству (как бы он ни назывался), который, независимо от других функций и обязанностей, должен нести ответственность и располагать полномочиями, обеспечивающими внедрение системы качества и ее постоянное функционирование; управляющий по качеству должен иметь прямой доступ к наивысшему уровню управления, принимающему решения по политике или ресурсам.

Заинтересованные калибровочные лаборатории могут подтвердить свою компетентность в части выполнения калибровочных работ в соответствующей национальной системе подтверждения компетентности с правом выступать на рынке метрологических услуг от имени органа, подтвердившего компетентность.

Система обеспечения качества организации и выполнения калибровочных работ должна быть документально оформлена. Документация системы обеспечения качества должна быть доведена до сведения персонала, который должен ее выполнять. Соответствие установленным требованиям должно быть подтверждено конкретными данными, фактами, процедурами, описываемыми в руководстве по качеству организации и выполнения калибровочных работ. Декларирование соответствия в отсутствии подтверждающих данных является недопустимым.

Качество проведения калибровочных работ определяют следующие факторы:

- человеческий фактор;

- помещения и окружающая среда;

- методы калибровок;

- средства калибровки;

- прослеживаемость измерений;

- обращение с калибруемыми средствами измерений.

Руководство по качеству должно содержать, по крайней мере, следующие разделы*:

1 Введение.

2 Политика в области качества.

3 Организация.

4 Ресурсы.

5 Область деятельности.

6 Средства калибровки.

7 Документация.

8 Персонал.

9 Помещения. Окружающая среда.

10 Порядок приема и регистрации принятых на калибровку средств измерений.

11 Порядок проведения калибровочных работ.

12 Оформление результатов калибровки.

13 Контроль за качеством выполнения калибровочных работ.

14 Порядок рассмотрения претензий и рекламаций.

* При необходимости, содержание руководства по качеству может быть расширено.

Во «Введении» руководства по качеству должно быть указано на основании каких документов оно разработано, что оно устанавливает и на кого распространяется.

В разделе «Политика в области качества» должны быть установлены общие задачи системы обеспечения качества калибровочных работ.

Этот раздел должен содержать, как минимум, следующее:

а) краткое описание основной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: описание круга клиентов (партнеров); роль средств измерений в рамках основной деятельности и значимость, в связи с этим, качества выполнения калибровочных работ;

б) обязательство руководства калибровочной лаборатории соблюдать установившуюся профессиональную практику и сохранять высокое качество калибровок при обслуживание клиентов;

в) заявление руководства об уровне обслуживания, осуществляемого калибровочной лабораторией;

г) задачи, стоящие перед системой качества;

д) требование ко всем сотрудникам, участвующим в проведении калибровок, ознакомиться с документацией системы качества и следовать в своей деятельности установленной политике и процедурам;

е) обязательство руководства метрологической службы действовать в соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 17025 и требованиями нормативных документов Казахстанской системы калибровки.

Примечание — Раздел «Политика в области качества» должен быть в достаточной мере кратким и может включать в себя положение о том, что калибровки всегда выполняются в соответствии с установленными методами и требованиями клиентов. Если лаборатория является частью более крупной организации, то некоторые элементы политики в области качества могут содержаться в других документах. В приложении следует привести справочные данные о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, включая: юридический адрес; почтовые и банковские реквизиты; Ф. И. О., телефон руководителя предприятия; контактное лицо; адрес электронной почты и т. п.

В разделе «Организация» устанавливают полномочия и взаимодействие персонала — руководящего, выполняющего и контролирующего обеспечение качества калибровочных работ, осуществляемых как на основной территории калибровочной лаборатории, так и в удаленных местах, а также на временных и передвижных точках.

Обязанности, функции и ответственность руководящего и технического персонала предприятия (организации), принимающего участие или имеющего влияние на деятельность калибровочной лаборатории, должны быть четко определены. Кроме того, должны быть определены функции и ответ-  ственность управляющего по качеству, включая ответственность по обеспечению соответствия СТ РК ИСО/МЭК 17025.

Если калибровочная лаборатория входит в состав более крупной организации, организационные меры должны быть таковыми, чтобы подразделения, интересы которых могут находиться в конфликте, такие как производство, коммерческий маркетинг или финансирование, не оказывали отрицательного влияния на качество выполнения калибровочных работ.

В любом случае, калибровочная лаборатория должна быть способной продемонстрировать, чтоона беспристрастна и что ни она, ни ее сотрудники не испытывают никакого коммерческого, финансового или другого давления, которое могло бы оказывать влияние на их техническое суждение.

В данном разделе должна быть ссылка на приложение «Структурная схема организации калибровочной деятельности», где в качестве элементов структурной схемы обозначены все подразделения, должностные лица, принимающие в той или иной степени участие в калибровочной деятельности, и обозначена административная и методическая подчиненность. В тексте раздела должны быть указаны функции каждого элемента структурной схемы. В тексте руководства по качеству не должны упоминаться подразделения и должностные лица предприятия, неуказанные в структурной схеме, функции которых не определены в разделе «Организация».

В разделе «Ресурсы» следует указать, что для достижения целей, поставленных в разделе «Политика в области качества», у калибровочной лаборатории есть все необходимые ресурсы:

- средства калибровки, обеспечивающие передачу единиц величин калибруемым средствам измерений от государственных эталонов;

- нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение калибровочных работ;

- помещения, отвечающие соответствующим требованиям;

- квалифицированный персонал.

В разделе «Область деятельности» в общем виде должен быть приведен перечень областей измерений, объединяющих калибруемые метрологической службой (калибровочной лабораторией) средства измерений по принадлежности измеряемых ими величин к одной области физики (например, средства измерений геометрических величин, средства измерений механических величин и т. п.).

В разделе «Средства калибровки» следует обратить внимание на следующее:

Все средства измерений, применяемые при проведении калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений (например, для контроля параметров окружающей среды), имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов калибровки, должны быть калиброваны и/или поверены перед вводом в эксплуатацию. В калибровочной лаборатории должна быть установленная программа и процедура обеспечения прослеживаемости калибровок, проведенных с помощью указанных средств калибровки. Калибровочная лаборатория устанавливает связь своих эталонов и средств калибровки с государственными первичными эталонами единиц величин посредством неразрывной цепи передачи единиц величин (аттестаций, поверок, калибровок, сличений). Аттестаты, сертификаты о калибровке, свидетельства о поверке, протоколы сличений средств калибровки, выдаваемые организациями, осуществляющими передачу единиц величин, должны содержать данные о действительных значениях метрологических характеристик, включая неопределенность (или погрешность) измерений и констатацию соответствия установленным метрологическим требованиям.

Примечание — Из сертификата о калибровке и/или свидетельства о поверке должно быть ясно, какие технические требования были определены в результате калибровки и/или поверки, путем включения этих требований в сертификат (свидетельство) или однозначной ссылки на них. Калибровочная лаборатория может получить единицу величины от международного эталона или национального эталона другой страны при условии, что хранитель эталона — национальный метрологический институт, калибровочные возможности которого подтверждены Международным бюро мер и весов, и сведения о них внесены в базу данных МБМВ. Неразрывная цепь калибровок и сличений может быть реализована в несколько этапов, выполняемых различными лабораториями, которые могут продемонстрировать прослеживаемость. В случае калибровки средств измерений значений физических свойств или химического состава веществ и материалов с применением государственных или отраслевых стандартных образцов, необходимо подтверждение компетентности поставщика стандартных образцов. Стандартные образцы предприятия должны проверяться настолько, насколько это технически и экономически целесообразно.

Излагаемые требования к средствам калибровки и условиям выполнения калибровочных работ распространяются также на средства калибровки, не принадлежащие калибровочной службе, но применяемые при осуществлении калибровочных работ, и на условия проведения калибровки вне калибровочной лаборатории.

Все применяемые средства калибровки должны быть однозначно идентифицированы, а процедуры по безопасному обращению, транспортированию, хранению, применению и плановому обслуживанию средств калибровки должны быть задокументированы.

В калибровочной лаборатории должны быть установлены процедуры по приобретению, получению и хранению как средств калибровки, так и соответствующих реактивов и лабораторных материалов, расходуемых при проведении калибровок. Качество приобретенных материалов должно быть проконтролировано, а зарегистрированные данные о действиях, предпринятых с целью проверки соответствия, должны сохраняться. Калибровочная лаборатория должна проводить оценку поставщиков важнейших расходных материалов, запасов и услуг, оказывающих влияние на качество калибровок, и хранить регистрационные данные об этих оценках и перечень утвержденных поставщиков.

В калибровочной лаборатории должна быть разработана и задокументирована процедура изъятия из эксплуатации средств калибровки, не соответствующих установленным требованиям. Если какие-либо средства калибровки по тем или иным причинам были изъяты из эксплуатации, то прежде, чем вернуть их в эксплуатацию, калибровочной лаборатории следует удостовериться, что данные средства калибровки соответствуют установленным требованиям.

Средства калибровки должны содержаться в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного износа. Для средств калибровки, требующих периодического обслуживания, утверждают инструкции и графики по техническому обслуживанию, а также графики периодической аттестации (калибровок, поверок, сличений).

Каждая единица средств калибровки должна иметь документ, подтверждающий его соответствие установленным требованиям (аттестат, сертификат о калибровке, свидетельство о поверке) или оттиск калибровочного (поверительного) клейма и должна быть учтена предпочтительно в журнале учета средств калибровки, форма которого должна быть приведена в приложении к руководству по качеству.

Учетный документ на каждую единицу средства калибровки должен включать в себя следующие сведения:

- наименование;

- предприятия-изготовителя (фирма), тип (марка), заводской и инвентарный номер;

- даты изготовления, получения, ввода в эксплуатацию;

- данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании;

- дату последней аттестации (калибровки, поверки, сличения) и протоколы аттестации (калибровки, поверки, сличения);

- межаттестационный (межповерочный) интервал, рекомендуемый срок сличения или последующей калибровки.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Расскажите об особенностях национальной системы калибровки Республики казахстан

2. Из каких разделов состоит стандарт организации на калибровку СИ?

3. Основные принципы формирования стандарта организации о калибровки СИ

4.Сколько тратится времени на разработку стандарта организации на калибровку СИ

5.Кто утверждает стандарт организации на калибровку СИ?

Лекция №15

Тема: Межгосударственные стандарты ГСИ, устанавливающие методики выполнения измерений

План лекции:

- Цели и задачи межгосударственных стандартов ГСИ, устанавливающие методики выполнения измерений

- Содержание межгосударственных стандартов ГСИ, устанавливающие методики выполнения измерений

ГОСТ 8.879-2014. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению.

Методика калибровки должна включать в себя следующие разделы:

Вводная часть (область распространения).

1 Нормативные ссылки.

2 Определения.

3 Технические требования.

3.1 Требования к неопределенностям измерений.

3.2 Требования к средствам калибровки и вспомогательному оборудованию (включая прослеживаемость).

3.3 Требования к условиям проведения калибровки.

4 Требования к квалификации калибровщиков.

5 Требования по обеспечению безопасности.

6 Подготовка к процедуре калибровки.

7 Процедура калибровки.

8 Обработка результатов измерений.

9 Оформление результатов калибровки.

Процедура разработки методики выполнения измерений (МВИ)

- Разработка, согласование и утверждение ТЗ.

- Формирование исходных данных для разработки.

- Выбор (разработка) метода и средств измерений.

- Проведение испытаний и утверждение типа СИ.

- Разработка методов оперативного контроля точности измерений.

- Выбор (разработка) методов и средств поверки (калибровки) СИ.

- Разработка и экспертиза документа на методики выполнения измерений МВИ.

- Стандартизация методики выполнения измерений МВИ.

- Аттестация методики выполнения измерений МВИ.

- Утверждение документа на методики выполнения измерений МВИ.

Разработка, согласование и утверждение ТЗ на разработку методики выполнения измерений МВИ осуществляются в случаях, когда предполагается регламентировать методики выполнения измерений МВИ в отдельном документе. Типичные требования, указываемые в ТЗ на методики выполнения измерений МВИ, приведены в ГОСТ Р 8.563-96. В их числе следующие:

- назначение методики выполнения измерений МВИ, из которого можно установить возможность использования методики выполнения измерений МВИ в сферах распространения ГМКН;

- пределы измерений;

- характеристики точности измерений;

- характеристики объекта измерений (например, температура жидкости, давление или уровень которой измеряется);

- условия измерений (температура, влажность, давление окружающего воздуха, характеристики источника питания СИ, наличие внешних электромагнитных полей, вибрация в местах установки СИ и др.);

- вид индикации и форма регистрации результатов измерений;

- требования к автоматизации измерительных процедур;

- требования к обеспечению безопасности выполнения работ;

- другие требования в соответствии со спецификой методики выполнения измерений МВИ.

Формирование исходных данных для разработки.

В дополнение к информации, приведенной в ТЗ, в числе исходных данных могут потребоваться следующие сведения:

- о наличии СИ, в том числе утвержденных типов;

- о наличии других технических средств, в том числе средств вычислительной техники, которые могут быть использованы при измерениях;

- о наличии эталонов, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей для поверки (калибровки) СИ, которые могут быть использованы в методики выполнения измерений МВИ;

- о квалификации операторов, выполняющих измерения;

- другие данные в соответствии со спецификой методики выполнения измерений МВИ.

Выбор (разработка) метода и средств измерений.

В большинстве случаев выбор метода и СИ представляет собой многовариантную задачу. Ее рациональное решение соответствует минимальным затратам на измерения, включая затраты на метрологическое обслуживание СИ, при условии выполнения заданных требований к методики выполнения измерений МВИ, в том числе требований к точности измерений. Обычно эту задачу решают итерационным путем. Предварительно выбирают метод и СИ, которые могут быть применены в заданных условиях, т.е. метод и СИ заведомо удовлетворяют всем требованиям (кроме точности измерений, которая предполагается удовлетворительной). Далее проводят оценивание точности измерений.

Если оцененные характеристики точности измерений не превышают допускаемых пределов и незначительно меньше этих пределов, то точность измерений считают удовлетворительной и ее характеристики приписывают данной методики выполнения измерений МВИ.

Если оцененные характеристики точности измерений существенно меньше допускаемых пределов (например, составляют менее 0.5 предела допускаемых значений), то выбранный метод и СИ нерациональны по экономическим соображениям. В этом случае целесообразно выбрать менее точный метод и СИ, если затраты на измерения, включая затраты на метрологическое обслуживание этих СИ, существенно меньше, чем в предварительном варианте. Далее проводят новое оценивание характеристик точности измерений и сравнивают их с допускаемыми пределами.

Если оцененные характеристики превышают пределы допускаемых значений, то необходимо выбрать более точные метод и СИ и произвести оценивание характеристик точности измерений.

При выборе (разработке) более точных методов и СИ целесообразно использовать рекомендации МИ 2301-94 "ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности". При разработке МВИ целесообразно также использовать МИ 1967-89 "ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения".

Проведение испытаний и утверждение типа СИ должно быть предусмотрено, если предполагается использование методики выполнения измерений МВИ в сферах распространения ГМКН, а типы используемых в ней СИ не утверждены и не внесены в Государственный реестр СИ.

Выбор (разработка) методов и средств поверки (калибровки) СИ осуществляются, если для СИ, используемых в МВИ, отсутствуют нормативные или рекомендательные документы на методики поверки.

Разработка методов оперативного контроля точности измерений.

Оперативный контроль нарушения точности результатов измерений в автоматизированных системах может осуществляться с помощью косвенных показателей:

- по результатам тестирования автоматизированных систем управления или их подсистем;

- по невязкам в балансе материальных и энергетических потоков в системах трубопроводов или сетях;

- по расхождениям показаний дублирующих приборов;

- по выходу измеренных значений параметров за установленные границы при нормальном протекании технологического процесса, что может фиксироваться СИ других параметров;

- по превышению скорости изменения результатов измерений максимально физически возможной скорости изменения параметра.

Разработка и экспертиза документа на МВИ. Положения, изложенные в документе на МВИ, должны обеспечивать при их соблюдении выполнение требований к точности измерений и другим регламентированным характеристикам МВИ.

Метрологическая экспертиза МВИ - это анализ и оценка выбора методов и СИ, операций и правил проведения измерений и обработки их результатов с целью установления соответствия МВИ предъявляемым метрологическим требованиям.

Проекты государственных стандартов, в которых излагаются МВИ, предназначенные для применения в сферах распространения ГМКН, должны подвергаться метрологической экспертизе в ГНМЦ. Данную экспертизу не проводят, если ГНМЦ ранее аттестовал стандартизуемую МВИ.

Другие документы на МВИ, применяемые в сферах распространения ГМКН, подвергают метрологической экспертизе в ГНМЦ по согласованию между Госстандартом России и министерством (ведомством) или предприятием и ГНМЦ.

Документы на МВИ, не используемые в сферах распространения ГМКН, подвергают метрологической экспертизе в порядке, предусмотренном в министерстве (ведомстве) или на предприятии.

Стандартизация МВИ осуществляется в соответствии с положениями Государственной системы стандартизации (ГСС) и требованиями ГОСТ  8.563-96. После разработки государственного стандарта в пояснительной записке к комплекту документов, представляемых в Госстандарт России для утверждения стандарта, должны указываться выводы по результатам проведенных исследований, аттестации или экспертизы МВИ. Эти сведения проверяются НИИ Госстандарта, подготавливающим проект стандарта к утверждению, на соответствие МВИ предъявляемым требованиям.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Расскажите о межгосударственных стандартах, устанавливающие методики выполнения измерений

2. В чем заключается различие между  погрешностью и неопределенностью результатов измерений

3. Какие общие черты у межгосударственных и национальных стандартов, устанавливающие методики выполнения измерений

4. Какова роль эксперимента в формировании методик калибровки СИ?

Лекция №16

Тема:Национальные стандарты ГСИ, устанавливающие методики выполнения измерений

План лекции:

1. Сущность и содержание национальных стандартов, устанавливающие методики выполнения измерений

2. Содержание национальных стандартов, устанавливающие методики выполнения измерений

Вид стандарта — характеристика, определяющаяся его содержанием в зависимости от объекта стандартизации.

Стандарты на методы контроля должны в первую очередь обеспечивать всестороннюю проверку всех обязательных требований к качеству продукции (услуги). Устанавливаемые в стандартах методы контроля должны быть объективными, точными и обеспечивать воспроизводимые результаты. Выполнение этих условий в значительной степени зависит от наличия в стандарте сведений о погрешности измерений и других характеристиках, предусмотренных комплексом стандартов, выполненных на основе международных стандартов ИСО.

Для каждого метода в зависимости от специфики его проведения устанавливают:

- средства испытаний и вспомогательные устройства;

- порядок подготовки к проведению испытаний;

- порядок проведения испытаний;

- правила обработки результатов испытаний;

- правила оформления результатов испытаний;

- допустимую погрешность испытаний.

Стандарты могут быть узкого назначения — проверка одного показателя качества (например, стандарт на метод определения паропроницаемости чистошерстяных и полушерстяных тканей) либо широкого назначения — проверка комплекса показателей (стандарт на методы испытаний шелковых и полушелковых штучных изделий).

Практика обязательной сертификации вызвала необходимость разработки стандартов смешанного вида — стандартов на продукцию и методы контроля, в частности стандартов на требования безопасности к продукции (услуге) и методы контроля безопасности. Пример: ГОСТ 25779 «Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля».

Важная роль в реформировании казахстанской национальной системы стандартизации отводится метрологии, которая должна обеспечить единство измерений, повышение их точности и достоверности  в процессе выполнения научных исследований. Регламентация метрологических правил подготовки и выполнения измерений, обработки и представления их результатов является основной целью нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). Сегодня нормативную базу ГСИ составляют более 2,8 тыс. нормативных документов, в их числе национальные стандарты, правила, методические инструкции, директивные документы. Основными объектами регламентации являются общие, основополагающие нормы и правила, поверочные схемы, методики поверки средств измерений и методики выполнения  измерений. Эталонная база России является национальным достоянием и определяет уровень научного, технического и культурного развития страны.

В ГСИ входит Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойств веществ и материалов, а также важнейшие метрологические службы: Государственная служба  времени, частоты и определения параметров вращения Земли; Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойств веществ и материалов (ГСССД). Эта служба  обеспечивает достоверными данными о свойствах вновь создаваемых и применяемых веществ и материалов.

В Республике Казахстан разработка МВИ регламентируется национальным стандартом СТ РК 2.18-2009, согласно которому:Методика выполнения измерений(МВИ) - Совокупность операцийи правил, выполнение которых обеспечивает получение результатовизмерений с установленной погрешностью.

МВИ разрабатываются и применяются с целью обеспечениявыполнения измерений с погрешностью, не превышающей требуемойприписанной характеристики.

В зависимости от назначения МВИ различают:

- типовые МВИ, приписанные характеристики погрешностиизмерений которых определены с учетом возможности применения любогоэкземпляра средств измерений данного типа и вспомогательногооборудования, используемых для измерений;

- индивидуальные МВИ, гарантированные характеристикипогрешности которых определены с учетом индивидуальных свойствконкретного экземпляра средств измерений и вспомогательногооборудования, используемых измерений.

МВИ могут быть оформлены в виде отдельного документа(межгосударственного стандарта, государственного стандарта, разделаконструкторского документа, стандарта организации) или иного документа,

части документа, в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010.

К рангу МВИ относятся документы, устанавливающие методики,методы измерений.

МВИ в виде государственных стандартов, межгосударственныхстандартов, стандартов организации разрабатываются согласно СТ РК 1.2,

ГОСТ 1.2 с учетом требований настоящего стандарта и СТ РК 1.5, ГОСТ 1.5.

Метрологическая аттестация МВИ является обязательной для МВИ,применяемых в сфере осуществления государственного метрологическогоконтроля согласно закона РК «Об обеспечении единства измерений», и проводится в порядке, установленном в разделе 6 СТ РК 2.18.

МВИ разрабатываются государственной метрологической службой,органами государственного управления, физическими и юридическимилицами.

При разработке документа на МВИ предусматриваются следующиеэтапы:

− формирование исходных данных для МВИ;

− выбор методов и средств измерений (в том числе стандартныхобразцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей),вспомогательного оборудования;

− разработка программы проведения экспериментальныхметрологических исследований по определению характеристик погрешности

измерений МВИ;

− установление приписанных характеристик погрешности измерений;

− разработка процедур и установление нормативов контроля точности

результатов измерений;

− разработка проекта документа на МВИ;

− формирование отчета;

− метрологическая экспертиза документа на МВИ;

− метрологическая аттестация МВИ;

− регистрация МВИ.

Исходные данные излагают в техническом задании, в приложении кдоговору на разработку МВИ или других документах.

Выбор методов и средств измерений осуществляется в соответствии

с действующими документами по выбору методов и средств измеренийданного вида, а при отсутствии таких документов - в соответствии с [6].

При выборе средств измерений (если МВИ предназначена дляиспользования в сфере осуществления государственного метрологическогоконтроля) должны соблюдаться следующие условия:

- типы выбранных средств измерений должны быть утверждены всоответствии с требованиями СТ РК 2.21 или средства измерений,изготовленные или ввезенные в единичных экземплярах, должны бытьметрологически аттестованы в соответствии с требованиями СТ РК 2.30;

- стандартные образцы состава и свойств веществ и материаловдолжны быть утверждены в соответствии с ГОСТ 8.315, и допущены кприменению в республике согласно СТ РК 2.79 или внесены в реестрмежгосударственных стандартных образцов в соответствии с [4];

- аттестованные смеси должны соответствовать СТ РК 2.10.

Экспериментальные метрологические исследования осуществляются

в соответствии с программой, приведенной в Приложении А.

Экспериментальные метрологические исследования МВИ заключаются воценивании характеристик погрешности измерений экспериментальным илирасчетным способом и являются частью процедуры аттестации МВИ. Врезультате указанных исследований устанавливают погрешность результатов

измерений, а при аттестации на основе результатов метрологическихисследований делается вывод о соответствии МВИ заданнымметрологическим требованиям или приписанным характеристикам.

При экспериментальном исследовании МВИ погрешность алгоритма

преобразования результатов наблюдений в значения измеряемой величины

может быть определена в соответствии с [11], с учетом требований ГОСТИСО 5725. По результатам экспериментальных метрологическихисследований составляется отчет.

Оценивание характеристик погрешности измерений можетвыполняться в соответствии с ГОСТ ИСО 5725, [7], [8], [9], оценканеопределенности результатов измерений – в соответствии с [10].

При разработке МКХА способы оценивания характеристик погрешностиизмерений, повторяемости и воспроизводимости результатов измерениймогут быть выбраны в соответствии с ГОСТ ИСО 5725 с учетом [2],типичные способы оценивания характеристик погрешности измерений по

МКХА – в соответствии с ГОСТ 8.010.

Оперативный контроль точности результатов измерений включают в

МВИ для выявления результатов измерений, погрешность которых заведомо

выходит за пределы допускаемых значений. Такой контроль осуществляется

непосредственно после выполнения измерений. Если в результатеоперативного контроля имеют место признаки выхода погрешности запределы допускаемых значений, то результаты таких измерений можно сбольшей вероятностью считать непригодными по точности.

Разработку МВИ осуществляют на основе исходных данных,включающих назначение МВИ, требования к диапазону и погрешностиизмерений, условия выполнения измерений, другие требования к МВИ, атакже требования к параметрам объекта контроля, значения которыхконтролируются на основе измерений с помощью МВИ. При разработкеМВИ должно обеспечиваться соблюдение требований ГОСТ 8.010.

Регистрация МВИ, применяемых в сфере осуществлениягосударственного метрологического контроля, проводится в порядке,установленном в разделе 7. Регистрация МВИ, применяемых вне сферыосуществления государственного метрологического контроля, проводится в

порядке, установленном физическими и юридическими лицами,применяющими МВИ.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.	Какие национальные стандарты РК, реглментируют порядок разработки и утверждения МВИ?

2.	Что такое метрологические характеристики СИ?

3.	Какой государственный орган провожит метрологическую экспертизу МВИ?

4.	Что такое экспериментальная оценка МХ СИ?

5.	Как проводится проверка прецензионности МВИ?

6.	Как вы понимаете понятие сличительные эксперименты?

Лекция № 17

Тема: Стандарты организаций, устанавливающие методики выполнения измерений

План лекции:

- Цели и задачи разработки стандартов организации на методики выполнения измерений

- Порядок разработки СТО на МВИ

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.

В качестве субъектов - потенциальных разработчиков СТО, комментируемая статья называет организации, под которыми понимаются юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающие по своим обязательствам этим имуществом, способные от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, а также имеющие самостоятельный баланс или смету изарегистрированные в установленном порядке в качестве таковых. К таким организациям настоящий Закон, в частности, относит: коммерческие, общественные, научные, саморегулируемые организации, объединения юридических лиц (ассоциации, союзы).

Примером СТО на МВИ может служить  - Стандарт организации, разработанный ФГУП «ЦНИИГАиК» - Методики выполнения  измерений геодезического и картографического назначения.порядок разработки и 
метрологической аттестации.

Стандарт организации распространяется на вновь разрабатываемые и пересматриваемые методики выполнения измерений (далее МВИ) и устанавливает общие положения и требования к их разработке, аттестации, стандартизации и метрологическому надзору за ними.

Стандарт распространяется на МВИ, применяемые в топографо-геодезическом и картографическом производстве.

МВИ разрабатывают и применяют с целью обеспечения выполнения измерений с погрешностью, не превышающей требуемой характеристики.

МВИ в зависимости от сложности и области применения излагают в:

- отдельном документе (стандарте, инструкции, рекомендации и т.п.);

- разделе или части документа (разделе стандарта, технических условий, конструкторского или технологического документа).

Разработка МВИ.

Разработку МВИ осуществляют на основе исходных данных, которые включают: назначение МВИ, требования к погрешности измерений, условий измерений и др. требования к МВИ.

Исходные данные излагают в техническом задании, технических условиях, отчетах о научно-исследовательской работе и др. документах.

В назначении МВИ указывают:

- область применения (объект измерений, в том числе наименования продукции и контролируемых параметров, а также область использования - для одного предприятия, для отрасли, для сети отраслевых или межотраслевых лабораторий и т.п.);

- наименование (при необходимости развернутое определение) измеряемой величины;

- характеристики измеряемой величины (диапазон и частотный спектр, значение неинформативных параметров и т.п.);

- характеристики объекта измерений, если они могут влиять на погрешность измерений.

Требования к погрешности измерений выражают в документе, регламентирующем МВИ. Требования к погрешности измерений могут быть указаны путем ссылки на документ, где эти требования установлены.

Требования к погрешности измерений устанавливают с учетом всех ее составляющих (методической, инструментальной, вносимой оператором).

Если требования к погрешности измерений в явном виде не определены, то исходные требования должны содержать указания, позволяющие рационально выбрать методы и средства измерений и руководствоваться ими при аттестации МВИ (допуск на контролируемый параметр, показатели достоверности измерительного контроля и т.п.)

Условия измерений задают в виде номинальных значений и (или) границ диапазонов возможных значений влияющих величин. При необходимости указывают предельные скорости изменений или другие характеристики влияющих величин, а также ограничения на продолжительность измерений, число параллельных определений и т.п. данные.

Разработка МВИ, как правило, включает:

- выбор метода и средств измерений, вспомогательных и других технических средств;

- установление последовательности и содержания операций при подготовке и выполнении измерений, обработке промежуточных результатов и вычислений окончательных результатов измерений;

- установление приписанных характеристик погрешности измерений;

- разработку нормативов и процедур контроля точности получаемых результатов измерений;

- разработку документа (раздела, части документа) на МВИ;

- метрологическую экспертизу проекта документа на МВИ;

- аттестацию МВИ;

- стандартизацию МВИ (в предусмотренных случаях).

Методы и средства измерений выбирают в соответствии с действующими документами по выбору методов и средств измерений данного вида, а при отсутствии таких документов - в соответствии с общими рекомендациями.

Если МВИ предназначена для использования в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, то типы выбранных средств измерений должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.009-94.

Способы выражения приписанных характеристик погрешности измерений должны соответствовать заданным в исходных данных. Оценивание характеристик погрешности измерений может выполняться в соответствии с правилами теории погрешностей измерений.

В документах (разделах, частях документов), регламентирующих МВИ, в общем случае указывают:

- назначение МВИ;

- условия измерений;

- требования к погрешности измерений или (и) приписанные характеристики погрешности измерений;

- метод (методы) измерений;

- требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам или указывают типы средств измерений, их характеристики и обозначения документов, где приведены требования к средствам измерений (ГОСТ, ТУ и другие документы);

- операции при подготовке к выполнению измерений;

- операции при выполнении измерений;

- операции обработки и вычислений результатов измерений;

- нормативы, процедуру и периодичность контроля погрешности результатов выполняемых измерений;

- требования к оформлению результатов измерений;

- требования к квалификации операторов;

- требования к обеспечению безопасности выполняемых работ;

- требования к обеспечению экологической безопасности;

- другие требования и операции (при необходимости).

В документах на МВИ излагают требования и операции из числа перечисленных, обеспечивающие выполнение требований к погрешности измерений или приписанные характеристики погрешности измерений.

Документы на МВИ, не используемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, подвергают метрологической экспертизе в порядке, установленном ГОСТ 68-8.01-97. Документы на МВИ, применяемые в сфере распространения государственного контроля и надзора подвергают метрологической экспертизе в государственных научных метрологических центрах, либо в организациях, аккредитованных в установленном порядке на право выполнения метрологической экспертизы документации.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.	В чем состоят задачи разработки стандартов организации?

2.	Какие отличия СТО от национальных стандартов?

3.	Кто проводит утверждение стандарта организации на МВИ?

4.	Из каких разделов состоит стандарт организации на МВИ?

5.	Как проводится метрологическая экпертиза СТО на МВИ?

6.	Как вы понимаете понятие сличительные эксперименты при экпертизе СТО на МВИ?

Лекция № 18

Тема: Аттестация Методики выполнения измерений

План лекции:

- Цели и задачи аттестации МВИ

- Порядок проведения аттестации МВИ

Аттестация методик выполнения измерений МВИ - процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

Аттестации подвергают в обязательном порядке методики выполнения измерений МВИ, используемые в сферах распространения ГМКН.

Аттестацию таких методик выполнения измерений МВИ осуществляют:

- ГНМЦ;

- органы ГМС;

- метрологические службы и иные организационные структуры по обеспечению единства измерений, аккредитованные на право аттестации МВИ.

Аттестацию методик выполнения измерений МВИ, применяемых вне сфер распространения ГМКН, проводят в порядке, установленном в министерстве (ведомстве) или на предприятии (в организации). Аттестацию этих МВИ могут проводить МС предприятий (организаций), разрабатывающих или применяющих МВИ. Если МС выполняет аттестацию МВИ, применяемой на других предприятиях, то эта МС должна быть аккредитована на право аттестации МВИ.

Аккредитацию МВИ осуществляют в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.013-97 "ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов".

На аттестацию методик выполнения измерений МВИ представляют:

- исходные требования (техническое задание) на разработку МВИ;

- документ (проект документа) на МВИ;

- программу и результаты экспериментального или расчетного оценивания характеристик точности измерений.

Аттестацию методик выполнения измерений МВИ осуществляют путем метрологической экспертизы документации, теоретических или экспериментальных исследований МВИ. Способ аттестации определяется сложностью МВИ и опытом аттестации аналогичных МВИ.

При экспертизе документа на методику выполнения измерений МВИ целесообразно проанализировать объект измерений с целью определения, насколько назначение МВИ и измеряемая величина соответствуют измерительной задаче. Результаты анализа используют при необходимости для уточнения назначения МВИ и измеряемой величины.

Экспертиза документа на методику выполнения измерений МВИ включает также оценивание полноты и четкости требований к условиям измерений. При этом может возникнуть необходимость ограничения области применения МВИ.

Теоретические и экспериментальные исследования методик выполнения измерений МВИ в большей своей части заключаются в оценивании характеристик точности измерений экспериментальным или расчетным способом, в том числе с помощью имитационного моделирования.

При положительных результатах экспертизы и исследований МВИ документ на МВИ утверждают в установленном порядке. В данном документе указывается наименование организации, проводившей аттестацию, и дата ее проведения.

На МВИ, применяемые в сферах распространения ГМКН, оформляют свидетельства об аттестации МВИ. Для других МВИ свидетельства оформляют по требованию заказчика.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.	Цель аттестации МВИ

2.	Основные задачи аттестации МВИ

3.	Характерные этапы аттестации МВИ

4. Кто проводит аттестацию МВИ?

5. В каком нормативном документе заложены требования и порядок аттенстации МВИ?

6. Как проходит регистрация документов по аттестации МВИ?

Лекция №19

Тема: Аттестация методики поверки

План лекции:

- Отличительные признаки методики поверки СИ  от методики испытаний

- Основная цель аттестации методики поверки СИ

Методика поверки - документ, содержащий совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых позволяет подтвердить соответствие средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа средства измерений.

Методика поверки средства измерений устанавливается при утверждении его типа.Поверка производится в соответствии с методикой поверки, установленной при утверждении типа средств измерений.

Поверка средств измерений (поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений установленным для них обязательным, в том числе метрологическим, требованиям.

Комплект средств поверки - совокупность эталонов, вспомогательных устройств и приспособлений, достаточная для поверки в полном объеме одного типа (типоразмера) средств измерений.

Группа средств измерений - совокупность типов средств измерений, поверка (калибровка) которых может быть выполнена с использованием одного комплекта средств поверки.

Документ на методику поверки разрабатывают в виде национального стандарта на методику поверки для группы средств измерений, если:

- для данной группы средств измерений существует национальный стандарт общих технических условий, технических условий или общих технических требований, устанавливающий единые обязательные требования к средствам измерений данной группы, в том числе метрологические;

- стандарт на методику поверки предназначен для использования в качестве ссылочного документа, содержащего описание методики поверки при утверждении типа средств измерений.

СИ предоставляются на поверку с методикой поверки при ее наличии в комплекте, указанном в описании типа. При наличии методики поверки у поверителя ее предоставление не является обязательным.

Особенности порядка разработки и утверждения стандартов на методики поверки

Стандарты на методики поверки разрабатывают предприятия — разработчики (изготовители) средств измерений, а также другие предприятия и организации (в том числе организации, входящие в структуру федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и федеральному государственному метрологическому надзору), специализирующиеся в соответствующей области измерений.

Процедура поверки, описанная в национальном стандарте, должна быть экспериментально проверена. Должны быть подтверждены наличие и доступность на российском рынке технических устройств, входящих в рекомендуемый комплект средств поверки, необходимый для реализации описанной в стандарте методики поверки.

Национальные стандарты на методики поверки включают в комплекс стандартов «Государственная система обеспечения единства измерений» (ГСИ).

Порядок разработки и утверждения стандартов на методики поверки установлен ГОСТ Р 1.2.

В случае пересмотра стандарта на методику поверки или разработки изменения действующего стандарта на методику поверки следует указать возможность (или отсутствие таковой) распространения действия заменяемой (изменяемой) редакции стандарта на средства измерений, находящиеся в эксплуатации.

Перечень разделов основных нормативных положений стандарта на методику поверки должен включать разделы:

- операции поверки;

- средства поверки;

- требования безопасности;

- условия поверки;

- подготовка к поверке;

- проведение поверки;

- обработка результатов измерений;

- оформление результатов поверки;

- оценка предельного значения погрешности;

- описание стабильности метрологических характеристик средства измерений;

Если к квалификации поверителей предъявляются особые требования, после раздела «Средства поверки» в стандарт на методику поверки включают раздел «Требования к квалификации поверителей». Состав разделов методики поверки должен удовлетворять требованиям действующего законодательства в области обеспечения единства измерений

Методика испытаний - организационно-методическийдокумент, обязательныйквыполнению, включающийметодиспытаний, средстваиусловияиспытаний, отборпроб, алгоритмывыполненияоперацийпоопределениюоднойилинесколькихвзаимосвязанныххарактеристиксвойствобъекта, формыпредставленияданныхиоцениванияточности, достоверностирезультатов, требованиятехникибезопасностииохраныокружающейсреды

Согласно руководящему документу РД 50-34.698-90, в этом документе перечисляются все проверки, призванные установить эффективность проектных решений, выявить причины отказов или сбоев, определить качество проведенных работ, проверить соответствие АСУ технике безопасности, а также устанавливается продолжительность всех опытов, их режим и прочее.

Программа и методика испытаний содержит перечень необходимых проверок, проводимых во время испытаний. К таким проверкам обычно относится:

Проверка соответствия техзаданию;

Проверка комплектности системы;

Проверка комплектности и качества документации;

Установление достаточности, комплектности и качества программной поддержки и документации на нее;

Установление квалификации обслуживающих работников;

Проверка соответствия системы требованиям функционального назначения;

Установление пригодности системы к контролю;

Выявление нарушений техники безопасности, санитарии, эргономики;

Проверка взаимодействия системы с другими программными средствами.

Оформление Методики испытаний

Согласно государственному стандарту ГОСТ 19.301-79, документ «программа и методика испытаний» оформляется в соответствии с ГОСТ 19.105-78 (общими требованиями к оформлению программных документов) и должен содержать следующие разделы:

Объект испытаний, с указанием наименования, области применения, обозначения объекта испытаний.

Цель испытаний, с указанием конкретных данных, которые должны быть получены по результатам опытов.

Требования к программе. Содержит перечень требований, которые заданы тех заданием и должны быть проверены опытным путем.

Требования к программным документам, с перечислением состава документов и особых требований на испытания системы, установленных ТЗ.

Средства и порядок испытаний, с указанием технических и программных средств, использующихся для проведения испытаний, и порядка опытов.

Методы испытаний. Описание применяемой методологии, с перечнем данных, которые должны быть получены во время проведения испытаний.

Приложения. Программы и методики испытаний могут содержать дополнительные материалы – графики, таблицы, тестовые примеры и их контрольные распечатки.

Согласно ГОСТ 19.301-79, информационную часть – аннотацию, содержание и прочее – на такой документ, как программа и методика испытаний, можно не оформлять.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Каковы отличия методики поверки СИ и методики испытаний показателей качества и безопасности продукции

- Расскажите о программе испытаний

- Опишите объекты испытаний

- Что в себя включает план метод испытания?

- Расскажите об этапах разработки методики испытаний.

Лекция №20

Тема: Реестр аттестованных МВИ. Общие положения

План лекции:

- Реестр аттестованных МВИ. Цели и задачи

- Порядок формирования и ведения Реестра аттестованных МВИ

Основные причины, по которым лабораториям следует очень внимательно отнестись к вопросу об аттестованных методиках измерений (МИ).

1. Для косвенных измерений отсутствие аттестованных МИ является нарушением закона о единстве измерений, что может повлечь наложение административного взыскания в соответствии со статьями Кодекса обадминистративных нарушений Республики Казахстан

2. Для прямых измерений МИ должны вноситься в эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт и т.п.) средства измерения, которое, в свою очередь, подлежит процедуре утверждения типа. Поэтому для того чтобы  проверяющий из метрологического надзора не предъявил вам претензий,  достаточно будет убедиться, что вы пользуетесь поверенными приборами, внесенными в госреестр, и указываете в протоколах измерений в качестве методических документов обозначения соответствующих эксплуатационных документов (это даже важнее, чем указывать номера ГОСТов, МУК и т.п.).

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Как выбрать методику для анализа. Любая лаборатория, осваивающая новые объекты контроля, неизменно сталкивается с вопросом: "Какую методику для этого использовать?" Сегодня существует множество методик, предназначенных для контроля одних параметров в тех же самых объектах. Основным документом, нормирующим этот выбор являетсязакон РК "Об обеспечении единства измерений", который гласит: "Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку”.

Также, выполнение измерений, связанных с обеспечением государственного контроля и мониторинга, накладывает дополнительные ограничения на выбор методик. Например, для целей государственного экологического и производственного контроля необходимо использовать методики, внесенные в Реестр ПНД Ф (он же – Реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга).

Далее лаборатория вольна выбирать аттестованные методики, исходя из имеющихся ресурсов и собственных предпочтений: например, для анализа окрашенных и загрязненных вод, если это влияет на результат измерения, было бы уместно выбрать методику, предусматривающую обесцвечивание и очистку проб или необходимую поправку к результатам на эти факторы.

Где найти Реестр аттестованных методик? Законом РК "Об обеспечении единства измерений" предусмотрено ведение Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений (ГФИФ). ГФИФ помимо прочего включает Реестр аттестованных методик измерений. Наиболее полно Реестр представлен в государственной информационной системе Казстандарта.

Реестр аттестованных методик содержит следующие данные:

- номер методики в реестре;

- наименование методики;

- назначение методики;

- измеряемая величина, пределы измерений и характеристика погрешности;

- сведения о разработчике методики;

- номер и дата свидетельства об аттестации;

- контакты организации, аттестовавшей методику;

- статус методики.

Что означают аббревиатуры методик?

Разработчик волен присваивать методике любую кодировку. Какие-то сокращения, например, используемые государственными ведомствами, имеют широкое распространение и не вызывают трудностей при расшифровке. Но есть и частные, редко встречающиеся случаи. Приведем расшифровку известных аббревиатур, входящих в состав кода методик:

- ГН – гигиенические нормы;

- ГОСТ – государственный стандарт (а точнее, ГОСТ – межгосударственный стандарт, а СТ РК – национальный стандарт РК);

- М – методика;

- МВИ – методики выполнения измерений;

- МИ – методика измерений;

- МК - методика калибровки (рекомендации по метрологии);

- МП - методика поверки;

- МР – методические рекомендации;

- МУ (или МУК) – методические указания;

- НВН – нормативы водного надзора;

- ПНД Г – природоохранный нормативный документ государственный;

- ПР – правила;

- Р – рекомендации;

- РД – руководящий документ;

- РМГ – рекомендации по межгосударственной стандартизации;

- РЭ - руководство по эксплуатации;

- СанПиН - Санитарные Правила и Нормы;

- СП – санитарные правила;

- СТ СЭВ – стандарт совета экономической взаимопомощи;

- ТУ - технические условия;

- ГР – государственный реестр.

У методики может быть несколько кодов в случае включения ее в несколько реестров. Например, разработчик ООО "Люмэкс-маркетинг" присвоил своей методике измерения массовой концентрации нефтепродуктов код М 01-05-2012. После внесения в Государственыйреестр методика получила номер ГР.1.31.2012.13169, а после включения в реестр ПНД ФГ– код ПНД Г 14.1:2:4.128-98.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Расскажите о государственном Реестре аттестованных МВИ

- Кто ведет данный реестр?

- Как проходит внесения в Реестр аттестованных методик

- Законодательные требования к ведению Реестра аттестованных МВИ

- Какую ответственность несут за применение не аттестованных МВИ?

Лекция №21

Тема: Рекомендации по метрологии

План лекции:

- Рекомендации по метрологии. Цели и задачи

- Разработка Рекомендаций по метрологии

Рекомендательный характер ГОСТов и СТ РК

В общем случае национальные  стандарты являются документами рекомендуемыми, не обязательными для исполнения

Из истории - стандарты, принятые до 1996 г, являлись НПА, были обязательными для применения. Для стандартов, принятых после 1996 года, нормативность перестала означать обязательность документа. В настоящее время документ становится обязательным НПА после регистрации в Минюсте. C 1.09.2011 года на основе закона РК № 184 все НПА и нормативные документы в области технического регулирования, не указанные в перечнях обязательных, имеют добровольное применение.

Рекомендательные документы по ОЕИ носят необязательный (рекомендательный) характер пока другой, обязательный для исполнения документ не сделает его также обязательным. Государственные стандарты,

Методические инструкции (МИ) становятся обязательными для исполнения в следующих случаях, когда:

- объект попадает под действие статьи 5закона РК«О техническом регулировании»;

- в подзаконном акте (ПП, Приказе) есть ссылка на ГОСТ, МИ (в данном случае обязательность подзаконного акта распространяет свое влияние на указанный в документе стандарт, требования которого также становятся обязательными для исполнения);

- в договоре, согласованном сторонами есть ссылка на ГОСТ, МИ; (в данном случае обязательность исполнения пунктов по договору распространяет свое влияние на указанный в контракте стандарт, требования которого также становятся обязательными для исполнения);

- существует соответствующее сертификационное, лицензионное, аккредитационное требование (например, если в обязательных требованиях сертификации имеется ссылка на документ по ЕОИ, который носит рекомендательный характер);

- существует ссылка в действующем локальном нормативном акте (например, если в обязательном для исполнения стандарте предприятия имеется ссылка на документ по ЕОИ, который носит рекомендательный характер, то такая рекомендация становится обязательной для исполнения всеми работниками организации).

Рекомендации по метрологии Республики Казахстан (5 Р РК), разрабатываются в дополнение к положениям стандартов?

1. Р РК 50.2.1 -2001 ГСИ РК. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и аттестованные смеси. Общие требования к применению и хранению.

2. Р РК 50.2.2 -2002 ГСИ РК. Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях.

3.  Р РК 50.2.3 -2001 ГСИ РК. Калибровочные знаки. Общие требования.

4. Р РК 50.2.4 -2002 ГСИ РК. Типовые положения о метрологической службе государственных органов управления, физического и юридического лица.

5. Р РК 50.2.5 -2002  ГСИ РК. Типовое положение о специализированных организациях Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

Пример Рекомендаций по метрологииР РК 50.2.4-2002.Государственная система обеспечения единства измеренийРеспублики Казахстан. Рекомендации по метрологии. Типовое положение о метрологической службегосударственного органа управления,
физического и юридического лица.

Рекомендации устанавливают основные задачи, функции и права метрологических служб государственных органов управления, юридических лиц или их подразделений, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица независимо от формы собственности (далее - метрологические службы), осуществляющих работы в области обеспечения единства измерений.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Какие отличия Рекомендаций по метрологии от СТ РК по метрологии?

- Перечислите Рекомендации по метрологии РК

- Цели и задачи Рекомендаций по метрологии

- Расскажите о Р РК 50.2.1 -2001 ГСИ РК

- Расскажите оР РК 50.2.2 -2002 ГСИ РК.

- Расскажите оР РК 50.2.3 -2001 ГСИ РК.

- Расскажите о Р РК 50.2.4 -2002 ГСИ РК

- Расскажите оР РК 50.2.5 -2002  ГСИ РК.

Лекция №22

Тема: Документы технической подсистемы ГСИ. Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов

План лекции:

- Документы технической подсистемы ГСИ

- Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов

Техническая основа метрологического обеспечения Республики Казахстан включает в себя такие системы как

- Система государственных эталонов величин Республики Казахстан,

-Система передачи размера от государственных эталонов рабочим средствам измерений,

-Система поверки и калибровки средств измерений,

-Система государственных испытаний или аттестации средств измерений,

-Система стандартных образцов состава и свойств веществ,

-Система стандартных справочных данных, физических констант и свойств веществ и материалов

Система стандартных справочных данных, физических констант и свойств веществ и материалов.

Государственная служба стандартных справочных данных (ГСССД), осуществляет деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ССД) в науке и технике в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных ССД, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Научное и методическое обеспечение деятельности ГСССД осуществляет Главный научный метрологический центр«Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов» (ГНМЦ РК Функция ГНМЦ  возложена на КазСтандарт

Осуществляет разработку, внедрение и распространение

- стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

- рекомендуемых справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

- методик ГСССД расчётного(экспериментального) определения данных о свойствах веществ и материалов

Руководит деятельностью Технического комитета по стандартизации «Государственная служба стандартных справочных данных» ТК 180

Руководит деятельностью Межгосударственного технического совета «Межгосударственная служба стандартных справочных данных» МТК 180

Обеспечивает в рамках ГСССД взаимодействие с метрологическим институтом, Ведёт раздел ГСССДгосударственного информационного фонда по обеспечению единства измерений.

В ГСССД установлены следующие категории справочных данных:

- стандартные справочные данные (ССД);

- рекомендуемые справочные данные (РСД);

- информационные данные (ИД).

ССД применяют в метрологии, науке, технике и технологиях как данные высшей степени достоверности. Достоверность ССД характеризуют доверительным интервалом, включающим истинное значение свойства с заданной степенью вероятности. Допустимые значения характеристик достоверности ССД должны соответствовать допустимому уровню измерений и научно-технических знаний в рассматриваемой области деятельности. ССД являются нормативно-справочными данными и рекомендуются для первоочередного использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

РСД используют при отсутствии ССД. РСД характеризуются оценкой неопределенности (погрешности) результатов их определения (измерений, испытаний, расчетов) в конкретных тематических областях. Допустимое значение неопределенности (погрешности) РСД должно удовлетворять задачам, для решения которых рекомендуются данные. Разработку РСД осуществляют в инициативном порядке метрологические организации, ВУЗы, организации науки и другие заинтересованные организации.

Стандартные образцы

В метрологической практике к однозначным мерам часто относят
стандартные образцы вещества или материала, которые представляют собой
специально оформленные тела или пробы вещества.

Стандартный образец (certifiedreferencematerial) – образец вещества
(материала) с установленными в результате метрологической аттестации
значениями одной и более величин, характеризующими свойство или состав
этого вещества (материала).

Стандартные образцы свойств вещества и материалов по
метрологическому назначению выполняют роль однозначных мер. Они могутприменяться в качестве рабочих эталонов. Иными словами стандартныеобразцы состава и свойств веществ и материалов рассматриваются каксредства измерения, характеристика которых представлена в виде известногопри определенных условиях внешней среды значения физической величины.

К ним относятся образцы твердости, шероховатости, а также стандартные образцы, используемые при поверке приборов для определения
механических свойств материалов.

Стандартные образцы предназначены для обеспечения единства и
требуемой точности измерений. В частности стандартные вещества
необходимы для получения отметок (реперных точек) при создании шкал.
Например чистый цинк служит для воспроизведения температуры 419,58 °С,
золото – 1064,43 °С.

По своему назначению стандартные образцы исполняют роль мер,
однако, в отличии от «классических» мер они имеют ряд особенностей.
Например образцы состава воспроизводят значение физических величин,
характеризующих состав или свойства именно того материала (вещества), из
которого они изготовлены.

Стандартные образцы, как правило, не являются изделиями и
реализуются обычно в виде части или порции вещества и материала. Часть
или порция является полноценным носителем воспроизводимой единицы
физической величины, поэтому соблюдение однородности состава и свойств
или чистоты материала, из которого сделан образец, имеет принципиальное
значение.

Стандартные справочные данные

Совокупность информации о физических константах и свойствах
веществ и материалов должна быть оценена. В зависимости от уровня
достоверности полученной оценки данные могут быть отнесены к
следующим классификационным группам:

- стандартные справочные данные – числовые значения физических
констант и свойств материалов (веществ), полученные на основании анализа
и оценки достоверности результатов расчетов и измерений, утвержденные
надлежащим образом;

- рекомендуемые справочные данные – числовые значения физических
констант и свойств материалов (веществ), полученные на основании оценки
погрешности результатов измерений и расчетов;

- информационные данные – совокупные сведения о номенклатуре,
свойствах и технических характеристиках материалов и веществ,
находящихся в потреблении и производстве.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

  - . Что такое стандартный образец вещества?

- Какую роль выполняютстандартные образцы свойств вещества и материалов пометрологическому назначению?

- Какие документы регламентируют требования к стандартным образцам вещества (материалов)?

- К какой основе метрологии относится система стандартных справочных данных, физических констант и свойств веществ и материалов?

- Как вдется Реестр стандартных справочных данных?

- Где применяются результаты системы ГСССД?

Лекция №23

Тема: Документы технической подсистемы ГСИ. Система передачи размера от государственных эталонов рабочим средствам измерений

План лекции:

1. Документы технической подсистемы ГСИ

2. Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов

Документы технической подсистемы ГСИ, регламентирующие систему передачи размера от государственных эталонов рабочим средствам измерений

-обеспечивают положение, при котором точное значение величины передается от эталона до средств рабочих измерений

- средства измерений имели одинаковую точность с определённой степенью приближения

Различают децентрализованное и централизованное воспроизведение единиц.

При децентрализованном воспроизведении единицы воспроизводятся там, где выполняются измерения.

При централизованном воспроизведении информация о единицах передается с места их централизованного хранения и воспроизведения. Оно осуществляется с помощью специальных технических средств, называемых эталонами.

Основные единицы (секунда, метр, килограмм, кельвин, кан-дела, ампер и моль) воспроизводятся только централизованно.

Эталон единицы величины — средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины (или кратных либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины.

От эталона единица величины передается разрядным эталонам, а от них — рабочим средствам измерений.

Эталоны классифицируют на первичные, вторичные и рабочие.

Первичный эталон — это эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений. Первичный эталон может быть национальным (государственным) и международным.

Государственный эталон единицы величины — эталон единицы величины, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории Российской Федерации.

Международные эталоны хранит и поддерживает Международное бюро мер и весов (МБМВ). Важнейшая задача деятельности МБМВ состоит в систематических международных сличениях национальных эталонов крупнейших метрологических лабораторий разных стран с международными эталонами, а также и между собой, что необходимо для обеспечения достоверности, точности и единства измерений как одного из условий международных экономических связей.

Сличению подлежат как эталоны основных величин системы СИ, так и производных. Установлены определенные периоды сличения. Например, эталоны метра и килограмма сличают каждые 25 лет, а электрические и световые эталоны — один раз в 3 года.

Первичному эталону соподчинены вторичные и рабочие (разрядные) эталоны. Размер воспроизводимой единицы вторичным эталоном сличается с государственным эталоном.

Вторичные эталоны (их иногда называют «эталоны-копии») могут утверждаться либо Госстандартом РФ, либо государственными научными метрологическими центрами, что связано с особенностями их использования.

Рабочие эталоны воспринимают размер единицы от вторичных эталонов и, в свою очередь, служат для передачи размера менее точному рабочему эталону (или эталону более низкого разряда) и рабочим средствам измерений.

Каждый эталон состоит из воспроизводящей части и приспособлений или устройств, обеспечивающих съем и передачу информации о размере единицы. Правильность и точность заложенной в средства измерений информации о размере единиц устанавливается при утверждении типа средств измерений. Сохранность этой информации контролируется при первичной и всех последующих поверках средств измерений.

Использование для градуировки, аттестации и поверки средств измерений непосредственно государственных эталонов не допускается. Эти эталоны являются национальным достоянием, ценностями особой государственной важности.

По государственным эталонам устанавливаются значения физических величин вторичных эталонов. Среди вторичных эталонов различают: эталоны-свидетели, предназначенные для проверки сохранности государственного эталона и замены его в случае порчи или утраты; эталоны сравнения, применяемые для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом; эталоны-копии, используемые для передачи информации о размере рабочим эталонам.

На рисунке .1 приведен один из вариантов схемы передачи информации о размере единицы от государственного эталона к средствам измерений, из которой видно, что от вторичных эталонов информацию о размере единицы получают нижестоящие эталоны (1-, 2-, 3- и 4-го разрядов) и рабочие средства измерений.

Не допускается использование рабочих средств измерений для передачи информации о размере единицы другим средствам измерений.

Количество ступеней от рабочего эталона до средства измерений зависит от требуемой точности передачи размера единицы и особенностей данной единицы. Известно, что на каждой ступени передачи информации точность теряется в 3...5 раз (иногда в 1,25...10 раз).

Таким образом, при многоступенчатой передаче эталонная точность не доходит до потребителя. Поэтому для высокоточных средств измерений число ступеней может быть сокращено вплоть до передачи им информации о размере единицы непосредственно от эталона-копии.

Рисунок 1 - Один из вариантов схемы передачи информации о размере единицы от государственного эталона к средствам измерений

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Расскажите о документах технической подсистемы ГСИ, регламентирующие систему передачи размера от государственных эталонов рабочим средствам измерений

2. Расскажите о процессе воспроизведения единицы измерений

3. Что такое государственный эталон?

4. Где хранятся международные эталоны?

5. Как называются схемы передачи единиц величин от первичного к вторичному эталону?

Лекция №24

Тема: Международная метрологическая система

План лекции:

- Международная метрологическая система – как основа обеспечения единства измерений в мировом торговом рынке

- Основные цели международной метрологической системы

- Предпосылки создания международной метрологической системы

Метрологическаяпрослеживаемость, надежные результаты и их взаимное признание требуют создания метрологической системы – единой, всеобъемлющей и эффективно функционирующей в различных областях науки и практически в каждой стране мира. Эта система действует по правилам, установленными международными соглашениями и договорами.

Основные цели международной метрологической системы:

- служить интересам и потребностям общества;

- устранять всевозможные технические барьеры при обмене измерительной информацией;

- стимулировать открытие новых свойств материалов, явлений и закономерностей между ними.

Предпосылки создания международной метрологической системы:

- утвержденные международные единицы измерений;

- принятые международные эталоны единиц измерений;

- утвержденные международные методики (процедуры);

- принятые единые методы оценки и выражения неопределенности измерений.

Метрологическая система, подобная каждой другой, представляет совокупность от взаимно связанных и взаимодействующих элементов.

Условно они могут быть разделены в подсистемы:

- международная метрологическая инфраструктура, составленная из технической подсистемы и организационной подсистемы, сформированная из взаимодействующих международных метрологических организаций;

- документальная подсистема, составленная из правил, норм и стандартов, рекомендуемых и установленных международными метрологическими организациями для исполнения международных соглашений и договоров.

Метрологическая инфраструктура (технические и организационные подсистемы).

Техническая подсистема включает в себя систему международно признанных эталонов, сертифицированные референтные материалы, технические средства измерений и условия для реализации величин и единиц измерений с самой высокой точностью и стабильностью, подходящие помещения, услуги, связанные с исследованием, техническим обслуживанием, хранением и распределением единиц измерений в мире.

Организационная подсистема включает международные организации, непосредственно участвующие в измерениях и управлении ими. Эти организации определяют политику и цели в области метрологии и разрабатывают руководящие принципы для развития научных, правовых и практических аспектов метрологии в добровольной области. Некоторыми из крупных международных организаций в области метрологии являются:

-Международное бюро мер и весов (BIPM) и Международный комитет мер и весов (CIPM), которые отвечают за международные эталоны и обеспечивают международнуюпрослеживаемость результатов измерений к единицам Международной системы SI;

-	Международная организация по законодательной метрологии (OIML), которая создает международные метрологические нормативные документы в области законодательной метрологии.

Международные метрологические организации работают эффективно и в тесном сотрудничестве и взаимодействии с другими международными организациями в областях, представляющих взаимный интерес (стандартизация, аккредитация, сертификация, контроль качества и т.д.). Такими организациями являются Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК), которые разрабатывают и публикуют международные стандарты по метрологическим вопросам, различные методы и средства измерений, испытаний и калибровок. Международные организации по аккредитации ILAC и IAF определяют критерии и методы оценки компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, контрольных органов, органов по сертификации и других органов по оценке соответствия. К этим организациям относятся и международные организации, сформированные на региональной основе. Например, Европейские организации EURAMET, EA, EURACHEM, WELMEC.

Документальная подсистема включает в себя следующие группы документов:

- международные соглашения;

- общепринятые правила, руководства, инструкции, опубликованные и специфичные документы каждой отдельной организации;

- банки данных;

- информационные документы – публикации, бюллетени, сообщения, доклады, анализы и др.

Эти документы доступны общественности через веб-сайты соответствующих организаций.

Международные соглашения.Международное сотрудничество непрерывно расширяется путем подписания соглашений, общих правил, при помощи разработанных и принятых механизмов международного признания результатов измерений, испытаний, калибровок, поверок, признания эталонов и т.д., а также обеспечения доказательств валидации результатов измерений путем организации международных сличений эталонов, международных сличений национальных лабораторий, калибровочных и испытательных лабораторий и т.д.

Ключевую роль в этой области имеют несколько международных соглашений и конвенций, которые значительно улучшают свободное движение товаров и услуг, устранение технических барьеров в международной торговле и признание измерительных возможностей.

Большое значение и огромное влияние в областях, связанных с измерениями, оказывают следующие международные соглашения:

- Метрическая конвенция, подписанная 20 мая 1875 г., позволяет достигнуть универсальности и единства пользования единицами измерений;

- Международное соглашение о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами (CIPM-MRA), подписанное в 1999 г. Этот акт определяет условия оценки степени эквивалентности национальных эталонов и определяет критерии признания сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами, а также обеспечение метрологических органов технической базой для выполнения международных соглашений в отношении международной торговли, коммерческой деятельности, разработки нормативной документации и в других областях экономической и социальной жизни;

- международная конвенция о создании Международной организации по законодательной метрологии(МОЗМ) и Соглашение о взаимном признании оценки типа МОЗМ (MAA);

- совместное Заявление и Декларация, подписанные 23 января 2006 г. МБМВ, МОЗМ и ILAC, - выражение взаимодействия и координации при обеспечении измерений эталонами, законодательной метрологией и аккредитацией.

Принятые на международном уровне общие правила, рекомендации, инструкции относящиеся к:

- величинам и единицам измерений;

- обеспечению прослеживаемости измерений;

- методам выражения характеристик и результатов измерений;

- методам измерений и методам их подтверждения (валидации);

- методам определения оценки соответствия, контролю характеристик средств измерений и подтверждению их применения для определенных целей;

- методам доказательства качества измерений, исполняемых различными организациями, лабораториями и физическими лицами;

- методам и правилами проведения метрологического контроля и т.д.;

- другие.

Банки информационных данных, такие как: фундаментальные физические константы, сертификаты на средства измерений, изданные Сертификационной системой МОЗМ, банк данных признанных калибровочных и измерительных возможностей национальных метрологических институтов (СМС), поддерживаемой Международным бюро мер и весов (МБМВ), Международная база данных сертифицированных референтных материалов – COMAR и другие.

Информационные материалы, выпущенные организациями, предоставлены на сайтах организаций.

На рисунке 2, представлены основные международные организации в глобальной метрологической системе и некоторые метрологические организации Европейской зоны.

Рисунок 1 - Международные организации в глобальной метрологической системе

Контрольные вопросы (в письменном виде):

  - Что такое экспериментальные исследования?

  - Международная метрологическая система – как основа обеспечения единства измерений в мировом торговом рынке

  - Основные цели международной метрологической системы

  - Предпосылки создания международной метрологической системы

Лекция №25

Тема: Тема: Документы технической подсистемы ГСИ на уровне СНГ

План лекции:

- Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

- Программа проведения эксперимента

- Этапы планирования эксперимента

В рамках СНГ действует  Межгосударственной системы данных (далее - система ССД СНГ) о физических константах и свойствах веществ и материалов, требования к которой заложены в ГОСТ 8.566-2011.

Стандарт устанавливает общие правила формирования, ведения и применения положений Межгосударственной системы данных (далее - система ССД СНГ) о физических константах и свойствах веществ и материалов.

Объектами системы ССД СНГ являются:

- стандартные справочные данные СНГ (ССД СНГ) о физических константах и свойствах веществ и материалов;

- вторичная информация о ССД СНГ;

- совокупность организационно-правовых, нормативных и методических документов, обеспечивающих создание и применение системы ССД СНГ.

Стандарт распространяется:

- на физические константы, включая фундаментальные;

- на данные о свойствах веществ и материалов, выпускаемых соответствующими предприятиями и намечаемых к выпуску веществ и материалов;

- на данные о свойствах исследуемых (испытуемых) веществ и материалов, идентифицированных по химическому составу, структуре, другим характеристикам, влияющим на точность определения их свойств.

Стандарт предназначен для применения на всех этапах разработки аттестуемых в системе ССД СНГ стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов и внедрения их в науку, технику и технологии.

Основные цели функционирования и задачи системы ССД СНГ определены в Соглашении о согласованной политики стран СНГ в сфере метрологии, стандартизации и сертификации.

Организационные принципы Межгосударственной системы данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов представляет собой согласованную на межгосударственном уровне совокупность выделенных национальных центров ССД, научных исследований по получению ССД, выделенных тематических фондов данных, нормативной и вторичной информации в области получения и распространения ССД, которую совместно создают, развивают и применяют страны - члены СНГ в соответствии с настоящим стандартом и с [1].

Система ССД СНГ включает в себя:

- информационный центр системы ССД СНГ;

- национальные центры ССД или выполняющие их функции организации, выделенные странами - членами СНГ для участия в системе ССД СНГ;

- базовые организации, выделенные странами - членами СНГ для участия в системе ССД СНГ.

Информационный центр системы ССД СНГ - это организация, находящаяся в одной из стран - участниц системы ССД СНГ, которая ведет фонд таблиц ССД СНГ, фонд вторичной информации о ССД СНГ и осуществляет на их основе информационное обеспечение национальных центров ССД.

Национальные центры ССД или выполняющие их функции организации - это организации, которые в своих странах координируют исследования, направленные на создание и ведение тематических фондов системы ССД СНГ, организуют на их основе информационное обслуживание в странах, а также осуществляют подготовку, выпуск и распространение официальных справочных и информационных изданий.

Базовые организации системы ССД СНГ - это национальные организации, которые проводят в странах - членах СНГ исследования, сбор, систематизацию, оценку достоверности АСД в конкретной тематической области веществ и материалов.

Совокупность тематических фондов, выделенных базовыми организациями, относящихся к одной тематической области физических констант и свойств веществ и материалов, составляет тематический фонд системы ССД СНГ.

Категории стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в системе ССД СНГ. В системе ССД СНГ устанавливают следующие категории ССД СНГ:

- стандартные данные (СТД СНГ);

- справочные данные (СД СНГ).

СТД СНГ, утверждаемые МГС, применяют в науке, технике и технологиях как данные высшей степени достоверности, полученные на основе анализа всей известной совокупности результатов измерений (испытаний, расчетов) конкретных свойств.

Достоверность СТД СНГ характеризуется доверительным интервалом, накрывающим истинное значение свойства с заданной вероятностью.

Допустимые значения характеристик достоверности СТД СНГ должны соответствовать допустимому уровню измерений и научно-технических знаний в рассматриваемой области.

СД СНГ, утверждаемые МГС, получают на основе оценки неопределенности (погрешности) результатов их определения (измерений, испытаний, расчетов) в локальных тематических областях.

Допустимое значение неопределенности (погрешности) СД СНГ должно удовлетворять конкретным задачам, для решения которых рекомендуются данные, с учетом требований единства измерений.

К ИД могут быть отнесены:

- значения физических констант и свойств веществ и материалов, неопределенность (погрешность) которых не установлена;

- данные о номенклатуре и технико-экономических показателях материалов и веществ, содержащиеся в информационных, регистрационных, нормативно-технических документах, в том числе данные о свойствах веществ и материалов, если не указана их категория;

- сведения библиографического и научно-технического характера.

В соответствии со статусом СТД СНГ и СД СНГ для одной и той же физической константы или свойства конкретного вещества и материала не может быть двух таблиц СТД, различающихся между собой по значению рассматриваемых физических констант или свойств.

СТД СНГ имеют преимущественное применение в межгосударственных стандартах и других нормативных и регламентированных информационных документах СНГ.

СД СНГ могут быть использованы по усмотрению пользователя данных.

В зависимости от целей применения СД СНГ могут касаться одних и тех же свойств для одних и тех же веществ или материалов, однако обладать разной достоверностью и разной формой представления (например, аналитические представления различной сложности).

СД СНГ могут быть, в частности, использованы в двухсторонних договорах партнеров из стран - членов СНГ.

Разработка и аттестация стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов системы ССД СНГ

Разработку и аттестацию стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов системы ССД СНГ проводят в соответствии с приложениями А и Б ГОСТ 8.566-2011.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

  - Какие объкты включает система ССД СНГ?

- Расскажите как харакетризуется достоверность ССД СНГ

- Кто утверждает ССД СНГ?

- Опишите категории стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в системе ССД СНГ

Лекция №26

Тема: Система стандартов организации

План лекции:

- Система стандартов организации

- Стандарт организации

Стандарт организации разрабатывается на продукцию, ее составные элементы, процессы, услуги, в том числе, являющиеся результатами фундаментальных или прикладных исследований и разработок.

Разработка и применение стандартов организаций должны обеспечивать выполнение требований технических регламентов и способствовать повышению конкурентоспособности продукции и услуг, рациональному использованию ресурсов и совершенствованию организации и управления производством, внедрению международных, региональных, национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации иностранных государств.

Стандарт организации распространяется только с разрешения организации-держателя его подлинника. Держателями подлинников стандартов являются организации их утвердившие или по согласованию с ними другие организации.

При разработке стандарта организации применяются международные, региональные, национальные и другие стандарты иностранных государств и организаций.

Нормы и требования разрабатываемых стандартов организаций по показателям безопасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, защиты от обмана потребителей и обеспечения национальной безопасности не должны противоречить требованиям технических регламентов и гармонизированных с ними государственных стандартов.

При отсутствии в Республике Казахстан необходимых технических регламентов, принятых правил и стандартов (государственных, межгосударственных), устанавливающих процедуры подтверждения соответствия, стандарт организации на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, должен содержать требования, по которым осуществляется подтверждение соответствия, правила маркировки и упаковки продукции.

Стандарт организации, применяемый при поставках продукции или оказании услуг, подлежит обязательному соблюдению в объеме требований заключенных договоров-контрактов.

В стандартах организаций устанавливаются требования к одному или нескольким конкретным видам продукции, обладающим общими признаками, единством конструкции при различных параметрах и (или) размерах.

Стандарт организации может быть разработан юридическим или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан.

Проект стандарта организации, содержащий нормы безопасности, в зависимости от объекта стандартизации подлежит согласованию с государственным (государственными) органом (органами), в компетенцию которого входит нормирование и надзор за безопасностью объекта стандартизации, если на момент разработки в государстве отсутствуют соответствующие технические регламенты.

Замечания и предложения по проекту стандарта организации, представленные согласующими организациями оформляются в письменном виде и должны быть конкретными и обоснованными.

Стандарт организации, в котором имеются ссылки на технические регламенты и документы, устанавливающие нормы безопасности, действующие на территории Республики Казахстан, в том числе включенные в указатели соответствующих уполномоченных государственных надзорных органов, дополнительному согласованию с ними не подлежит.

В целях информирования заинтересованных лиц о разрабатываемом стандарте организация-разработчик, потенциальный держатель его подлинника, размещает информацию о нем на Интернет-ресурсах и в печатных изданиях.

Если на момент разработки стандартов организаций в Республике Казахстан отсутствуют технические регламенты, государственные и (или) межгосударственные стандарты, устанавливающие термины и определения, порядок приемки, контроля, транспортирования и хранения, а также требования к классификации продукции, то указанные требования включаются в разрабатываемый стандарт организации.

Стандарт организации утверждает первый руководитель организации-держателя подлинника стандарта либо лицо, исполняющее его обязанности.

Дата введения стандарта организации в действие устанавливается с учетом реализации необходимых мероприятий, обеспечивающих внедрение стандарта.

Каждому стандарту организации утверждающей организацией присваивается обозначение состоящее из:

1) аббревиатуры "СТ";

2) сокращенного наименования организационно-правовой формы утверждающей организации, присвоенный при регистрации юридического лица;

3) условного цифрового обозначения системы (организационно-методического, общетехнического), если стандарт разработан на объекты, отнесенные к любой из межотраслевых систем стандартов, действующих в республике;

4) порядкового номера, состоящего от двух до шести цифр, в зависимости и от количества разрабатываемых и утверждаемых стандартов;

5) года утверждения.

Допускается для организаций, имеющих устойчивую сокращенную аббревиатуру в обозначении стандарта указывать: устойчивую сокращенную аббревиатуру и условное обозначение вышестоящего министерства (ведомства).

Стандарты, содержащие требования к методам контроля (испытаний) и методикам выполнения измерений, не стандартизованным на государственном и межгосударственном уровне, подлежат метрологической экспертизе в порядке, установленном законодательством об обеспечении единства измерений Республики Казахстан.

Стандарт организации, содержащий нормы и показатели безопасности, подлежит учету и регистрации в реестре Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

Стандарт, разработанный на объекты (продукция, процессы, услуги), применяемые внутри организации (в том числе на составные части продукции, терминологию, систему приемки и контроля, технологическую оснастку, инструмент, а также управление деятельностью в организации в рамках системы менеджмента, разработки и постановки на производство и другие), учету и регистрации не подлежит.

Учет и регистрацию стандарта организации проводят территориальные подразделения уполномоченного органа по техническому регулированию.

На регистрацию стандарт организации представляется с каталожным листом, содержащим основные сведения о продукции.

Стандарт организации, подлежащий учету и регистрации, должен быть выполнен на государственном и русском языках.

На регистрацию представляются:

- 4 экземпляра стандарта организации;

- 3 экземпляра каталожного листа.

Стандарт организации рассматривается в течение 30 календарных дней. В случае положительного решения проводится регистрация в срок не более 2 рабочих дней. При отрицательном решении направляется на доработку.

Представляемый стандарт организации пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью.

После проведения регистрации стандарту организации присваивается регистрационной номер.

После проведения регистрации один экземпляр стандарта и каталожного листа остаются в организации, проводившей регистрацию, в качестве арбитражных, второй экземпляр стандарта и каталожного листа передается в подведомственное предприятие уполномоченного органа по техническому регулированию для формирования каталога "Продукция Республики Казахстан" на электронном и бумажном носителях, остальные передаются держателю подлинника.

Стандарт организации регистрируется на срок не более 5 лет.

Стандарты организации, содержащие нормы и показатели безопасности не прошедшие учет и регистрацию применению не подлежат. Стандарты организации вводятся в действие не ранее даты их регистрации, с учетом готовности предприятия.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. На какой срок регистрируется стандарт организации?

2. Что предоставляется и в каком количестве при регистрации стандарта организации?

3. На что может разрабатываться стандарт организации?

Лекция №27

Тема: Структура стандарта. Правила разработки стандартов организации

План лекции:

- Структура стандарта

- Правила разработки стандартов организации

Разработка и применение стандартов организаций должны обеспечивать выполнение требований технических регламентов и способствовать повышению конкурентоспособности продукции и услуг, рациональному использованию ресурсов и совершенствованию организации и управления производством, внедрению международных, региональных, национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации иностранных государств.

Стандарт организации распространяется только с разрешения организации-держателя его подлинника. Держателями подлинников стандартов являются организации их утвердившие или по согласованию с ними другие организации.

При разработке стандарта организации применяются международные, региональные, национальные и другие стандарты иностранных государств и организаций.

Нормы и требования разрабатываемых стандартов организаций по показателям безопасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, защиты от обмана потребителей и обеспечения национальной безопасности не должны противоречить требованиям технических регламентов и гармонизированных с ними государственных стандартов.

При отсутствии в Республике Казахстан необходимых технических регламентов, принятых правил и стандартов (государственных, межгосударственных), устанавливающих процедуры подтверждения соответствия, стандарт организации на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, должен содержать требования, по которым осуществляется подтверждение соответствия, правила маркировки и упаковки продукции.

Стандарт организации, применяемый при поставках продукции или оказании услуг, подлежит обязательному соблюдению в объеме требований заключенных договоров-контрактов.

В стандартах организаций устанавливаются требования к одному или нескольким конкретным видам продукции, обладающим общими признаками, единством конструкции при различных параметрах и (или) размерах.

Стандарт организации может быть разработан юридическим или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан.

Проект стандарта организации, содержащий нормы безопасности, в зависимости от объекта стандартизации подлежит согласованию с государственным (государственными) органом (органами), в компетенцию которого входит нормирование и надзор за безопасностью объекта стандартизации, если на момент разработки в государстве отсутствуют соответствующие технические регламенты.

Замечания и предложения по проекту стандарта организации, представленные согласующими организациями оформляются в письменном виде и должны быть конкретными и обоснованными.

Стандарт организации, в котором имеются ссылки на технические регламенты и документы, устанавливающие нормы безопасности, действующие на территории Республики Казахстан, в том числе включенные в указатели соответствующих уполномоченных государственных надзорных органов, дополнительному согласованию с ними не подлежит.

В целях информирования заинтересованных лиц о разрабатываемом стандарте организация-разработчик, потенциальный держатель его подлинника, размещает информацию о нем на Интернет-ресурсах и в печатных изданиях.

Если на момент разработки стандартов организаций в Республике Казахстан отсутствуют технические регламенты, государственные и (или) межгосударственные стандарты, устанавливающие термины и определения, порядок приемки, контроля, транспортирования и хранения, а также требования к классификации продукции, то указанные требования включаются в разрабатываемый стандарт организации.

Стандарт организации утверждает первый руководитель организации-держателя подлинника стандарта либо лицо, исполняющее его обязанности.

Дата введения стандарта организации в действие устанавливается с учетом реализации необходимых мероприятий, обеспечивающих внедрение стандарта.

Каждому стандарту организации утверждающей организацией присваивается обозначение состоящее из:

1) аббревиатуры "СТ";

2) сокращенного наименования организационно-правовой формы утверждающей организации, присвоенный при регистрации юридического лица;

3) условного цифрового обозначения системы (организационно-методического, общетехнического), если стандарт разработан на объекты, отнесенные к любой из межотраслевых систем стандартов, действующих в республике;

4) порядкового номера, состоящего от двух до шести цифр, в зависимости и от количества разрабатываемых и утверждаемых стандартов;

5) года утверждения.

Допускается для организаций, имеющих устойчивую сокращенную аббревиатуру в обозначении стандарта указывать: устойчивую сокращенную аббревиатуру и условное обозначение вышестоящего министерства (ведомства).

Стандарты, содержащие требования к методам контроля (испытаний) и методикам выполнения измерений, не стандартизованным на государственном и межгосударственном уровне, подлежат метрологической экспертизе в порядке, установленном законодательством об обеспечении единства измерений Республики Казахстан.

Стандарт организации, содержащий нормы и показатели безопасности, подлежит учету и регистрации в реестре Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

Стандарт, разработанный на объекты (продукция, процессы, услуги), применяемые внутри организации (в том числе на составные части продукции, терминологию, систему приемки и контроля, технологическую оснастку, инструмент, а также управление деятельностью в организации в рамках системы менеджмента, разработки и постановки на производство и другие), учету и регистрации не подлежит.

Учет и регистрацию стандарта организации проводят территориальные подразделения уполномоченного органа по техническому регулированию.

На регистрацию стандарт организации представляется с каталожным листом, содержащим основные сведения о продукции.

Стандарт организации, подлежащий учету и регистрации, должен быть выполнен на государственном и русском языках.

На регистрацию представляются:

- 4 экземпляра стандарта организации;

- 3 экземпляра каталожного листа.

Стандарт организации рассматривается в течение 30 календарных дней. В случае положительного решения проводится регистрация в срок не более 2 рабочих дней. При отрицательном решении направляется на доработку.

Представляемый стандарт организации пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью.

После проведения регистрации стандарту организации присваивается регистрационной номер.

После проведения регистрации один экземпляр стандарта и каталожного листа остаются в организации, проводившей регистрацию, в качестве арбитражных, второй экземпляр стандарта и каталожного листа передается в подведомственное предприятие уполномоченного органа по техническому регулированию для формирования каталога "Продукция Республики Казахстан" на электронном и бумажном носителях, остальные передаются держателю подлинника.

Стандарт организации регистрируется на срок не более 5 лет.

Стандарты организации, содержащие нормы и показатели безопасности не прошедшие учет и регистрацию применению не подлежат. Стандарты организации вводятся в действие не ранее даты их регистрации, с учетом готовности предприятия.

Внесение изменений стандарта организации осуществляется на основе проведения проверки стандарта или предложений от заинтересованных физических и (или) юридических лиц.

Изменение стандарта организации осуществляют при обновлении технологии производства, изменении законодательства, требований взаимосвязанных технических регламентов, гармонизированных стандартов и стандартов, на которые в стандарте организации приведены ссылки или при введении в него новых, более прогрессивных требований и гармонизации с международными стандартами, которые не влекут за собой нарушение требований взаимозаменяемости и совместимости новой продукции с продукцией, изготовляемой по действующему стандарту.

Внесение изменений в стандарт организации включает продление, ограничение или снятие ограничения срока действия стандарта, а также восстановление. Восстановление срока действия стандарта осуществляется, не позднее чем через полгода после его окончания.

Изменения могут быть подготовлены организацией, не являющейся разработчиком стандарта, но при обязательном согласовании с ней.

Проект изменения к стандарту организации допускается не согласовывать с организациями, согласовавшими стандарт, если изменение не затрагивает требований, относящихся к их компетенции.

Утвержденные изменения подлежат учету и регистрации в порядке, установленном для стандартов.

При регистрации каждому изменению стандарта организации присваивают порядковый регистрационный номер, присвоенный стандарту, с указанием через дробь номера изменения и устанавливают дату введения его в действие, но не ранее даты его учета и регистрации.

Информация по стандартам организаций, прошедшим учет и регистрацию, публикуется в годовых и ежемесячных информационных указателях нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.Издание стандартов осуществляется организацией их утвердившей или, по согласованию с ней, другой организацией.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Чем устанавливается, в соответствии с Законом «О техническом регулировании», обязательные требования к объектам технического регулирования?

2. Когда был принят Закон «О техническом регулировании»?

3. Перечислите основополагающие национальные стандарты

Лекция №28

Тема:Структура национального стандарта

План лекции:

- Структура национального стандарта

Все национальные стандарты имеют единую структуру, которая включает:

- область распространения;

- содержательную (основную) часть стандарта;

- информационные данные.

Структура стандартов может отличаться лишь некоторыми показателями, основная же часть остается неизменной.

Область применения (распространения) присутствует во всехнормативных документах.

Содержательная часть национальных стандартов в основном включает в себя классификацию изделий и определения.

Стандарты, как правило, содержат

- технические требования к изделию,

- правила его приемки и

- методы испытаний.

Национальный стандарт может содержать такие разделы, как требования к конструкции, маркировке, требования к хранению и т.п. Часто в стандартах имеются приложения.

Информационные данные располагаются в конце стандартов.

Область распространения стандарта - объекты стандартизации, объединенные единством требований данного стандарта.

Для правильного применения стандарта важны четкость изложения и однозначность понимания области его распространения.

Содержательная (основная) часть стандарта содержит требования к объекту стандартизации и зависит от его назначения и вида.

Информационные данные - информация о разработчике и используемой литературе.

Вид стандарта - классификационная группа стандартов, выделенная по объектам и тематикам стандартизации.

В соответствии с единой государственной системой стандартизации и (еще действующим, но уже находящимся в стадии изменения с целью согласования с законом "О техническом регулировании") национальным стандартом установлены следующие основные виды национальных стандартов:

- основополагающие;

- на продукцию и услуги;

- на работы (процессы);

- на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-технические положения для определенной области деятельности, а также общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции, охрану окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, имущества и другие общетехнические требования.

Стандарты на продукцию и услуги устанавливают требования к группам однородной продукции и услуг или к конкретной продукции и услуге.

Стандарты на работы (процессы) устанавливают основные требования к методам (способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации различных видов продукции.

Стандарты на методы контроля устанавливают методы (способы, приемы, методики и др.) проведения испытаний, измерений, анализа продукции при ее создании, сертификации и использовании.

Применяемые в области стандартизации правила стандартизации, нормы, рекомендации, методические и описательные положения предназначены для установки правил, принципов, норм, относящихся к деятельности по стандартизации, организации работ по стандартизации, разработке, пересмотру и отмене стандартов, их структуре, этапности разработки, правилам изложения и оформления.

Правила по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации являются нормативными документами, устанавливающими обязательные для применения организационно-технические и/или общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ в соответствующих областях.

Методическое положение - методика и способ осуществления процесса, той или иной операции и т.п., с помощью чего можно достигнуть соответствия требованиям нормативного документа.

Нормативный документ, содержащий подобное положение, можно назвать методическим стандартом.

Описательное положение обычно содержит описание конструкции, деталей конструкции, состава исходных материалов, размеров деталей и частей изделия (конструкции).

Кроме того, нормативный документ может содержать и эксплуатационные положения, которые описывают "поведение" объекта стандартизации при его применении (эксплуатации).

В большинстве стран мира организация работ по стандартизации построена по похожим схемам.

Отличие обычно заключается в степени централизации разработки стандартов и уровне участия в ней коммерческих и общественных организаций.

Во многих странах требования регламентируются не для производимой, а для потребляемой продукции на территории данной страны.

Основные результаты действия стандартизации оценивают по тем изменениям, которые она внесла в развитие научно-технического прогресса и хозяйственную деятельность.

В этих условиях в методологии стандартизации как процесса управления особое значение приобретают определенные подходы:

- системный анализ в стандартизации;

- научный подход в стандартизации;

- принцип предпочтительности;

- унификация, агрегатирование и симплификация.

Системный анализ в стандартизации - направление практической деятельности, в основе которого лежит рассмотрение объектов стандартизации как систем.

Наиболее простое представление об объектах стандартизации дает вид и тип системы одинаковых или аналогичных предметов и изделий.

Начиная с производства, объекты стандартизации усложняются за счет структуры и развития связей.

В общем случае системный анализ рассматривают как некоторый процесс, в результате которого путем последовательного приближения решаются задачи управления, и он применяется для исследования систем, представляющих собой взаимоувязанное множество объектов стандартизации и требующих предварительного определения целей, задач и направлений действия.

К основными принципами системного анализа относятся:

- направленность на выявление целей системы;

- изучение динамического характера процессов, протекающих в системах, их функционирования и развития;

- определение и исследование всех существенных взаимосвязей как внутри системы, так и между системной и внешней средой, а также выбор частных решений с учетом их влияния на систему в целом;

- поиск вариантов решения и выбор наилучшего из них;

- нахождение оптимальных решений на основе сравнения эффекта затрат;

- учет случайно действующих факторов.

Системный анализ имеет следующий перечень типовых стандартных элементов:

- цели,

- пути достижения поставленных целей,

- определение требуемых ресурсов и их распределение,

- модель и критерий.

Проводят системный анализ в несколько этапов:

- постановка задачи, включающая определение конечных целей и круга вопросов, требующих решения;

- анализ условий, в которых функционирует система, а также определение ограничений, накладываемых на условия функционирования системы;

- определение, анализ и обобщение данных, необходимых для решения проблемы, изучения структуры анализируемой системы, установление связей, разработка различных программ, обеспечивающих решение задачи;

- построение модели, идентификация системы, выбор критериев для предсказания последствий выбора решений, сравнение различных вариантов решений с точки зрения этих последствий;

- разработка рекомендаций по созданию проекта стандарта;

- подтверждение (экспериментальная проверка) принятых решений;

- окончательный выбор оптимального решения задачи на основе экспериментальной проверки принятого решения;

- реализация принятого решения (утверждение стандарта).

Научный подход в стандартизации основан на том, что показатели, нормы, характеристики и требования, включаемые в стандарт, должны соответствовать передовому уровню науки и техники и основываться на результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Поэтому разработка всех видов и категорий стандартов должна вестись с учетом и использованием научных достижений в соответствующих областях, а в необходимых случаях разработке стандартов должно предшествовать проведение научно-исследовательских работ.

Принцип предпочтительности используют при разработке стандартов на изделия широкого применения, решении задач рационального выбора и установления градаций количественных значений параметров изделий, проведении унификации, типизации и должен основываться на использовании рядов предпочтительных чисел.

Установление на их основе рядов параметров, с одной стороны, препятствует неоправданному расширению номенклатуры и типоразмеров разрабатываемых изделий, а с другой - позволяет установить технико-экономические характеристики, соответствующие современным требованиям, а также учесть перспективу соответствующих видов продукции.

Требования научно-технического прогресса и разработка конкурентоспособной продукции вынуждают производителей, в том числе и российских, создавать и выпускать все более совершенные изделия одного и того же назначения.

Исключить неоправданно большую номенклатуру этих изделий и обеспечить согласование между собой их параметров и размеров можно лишь на основе создания стандартов параметров.

Суть "параметрической" стандартизации заключена в том, что параметры изделий массового производства устанавливаются по определенным правилам, на основе рядов предпочтительных чисел.

Прежде чем рассматривать этот принцип предпочтительности, отметим, о практически все системы согласования параметров строятся на трех основных правилах:

- пропорциональности - параметры объекта пропорциональны одному главному параметру;

- аддитивности - параметры объекта укладываются в ряды чисел, образуемых последовательным сложением;

- мультипликативности - параметры объекта укладываются в ряды чисел, образуемых умножением на постоянный множитель.

Проанализируем более подробно принцип предпочтительности, заключающий в себе теоретическую основу стандартизации - систему предпочтительных чисел.

Согласно принципу предпочтительности необходимо установить набор установленных значений параметров, удовлетворяющих следующим требованиям:

- представлять рациональную систему градаций с учетом потребностей производства и эксплуатации;

- иметь бесконечное число возрастающих (или убывающих) значений;

- включать все десятичные значения любого числа и единицу;

- быть простыми и легко запоминающимися.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. В чем заключена суть «параметрической» стандартизации?

2. В какие этапы проводят системный анализ?

3. Перечислите основные принципы системного анализа

Лекция №29

Тема: Законодательные положения по порядку разработки, применению, изменению и отмене национальных стандартов

План лекции:

- Законодательные положения по порядку разработки, применению, изменению и отмене национальных стандартов

Законодательным положение в РК по порядку разработки, применению, изменению и отменен национальных стандартов является Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий РК от 28.12.12 № 495.

Разработка национальных стандартов (далее - стандарт), классификаторов технико-экономической информации (далее - классификатор ТЭИ), за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения, осуществляется в соответствии с планами и программами работ по государственной стандартизации.

Требования, устанавливаемые в стандартах, предварительных национальных стандартах (далее - предстандарт) и классификаторах ТЭИ основываются на результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, патентных исследований, положениях международных, региональных или иностранных стандартов и нормативных документов по стандартизации иностранных государств и (или) иных современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

Стандарт, предстандарт или классификатор ТЭИ разрабатывается на продукцию, ее составные элементы, процессы, услуги, методы контроля продукции, в том числе, являющиеся результатами фундаментальных или прикладных исследований и разработок.

Информация о начале разработки стандарта или классификатора ТЭИ, изменений к ним, и их разработчиках размещается на интернет-ресурсеуполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование в области технического регулирования (далее - уполномоченный орган).

В целях разработки стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ разработчиком может создаваться рабочая группа с участием заинтересованных организаций.

Разработчик стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ осуществляет разработку соответствующего проекта и пояснительной записки к нему.

В пояснительной записке приводятся:

1) технико-экономическое обоснование и (или) расчет экономической эффективности от разработки и применения стандарта, предстандарта и классификаторов ТЭИ;

2) основание для разработки стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ с указанием соответствующего задания;

3) характеристика объекта стандартизации;

4) сведения о взаимосвязи проекта стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ с техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации;

5) сведения о рассылке проекта стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ на рассмотрение и согласование;

6) информация о нормативных документах по стандартизации, которые были использованы при разработке проекта стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ;

7) данные о разработчике (адрес, включая электронную почту, контактный телефон/факс) и соисполнителях, сроках разработки проекта стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ.

Заказчиком и разработчиком стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ может быть любое лицо (физическое и юридическое), заинтересованное в его разработке.

При отсутствии действующего технического регламента на продукцию, выпускаемую организацией в обращение на рынок, разрабатывается и утверждается предварительный национальный стандарт.

Порядок согласования стандартов, предстандартов и классификаторов ТЭИ

Стандарт или классификатор ТЭИ в зависимости от объекта стандартизации направляется на согласование:

1) заказчику разработки (при наличии);

2) государственным органам в пределах их компетенции;

3) техническим комитетам по стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или направлениям деятельности;

4) органам по подтверждению соответствия;

5) аккредитованным отраслевым объединениям субъектов частного предпринимательства;

6) научно-исследовательским институтам (при наличии).

Срок согласования проектов стандарта, предстандарта или классификатора ТЭИ, в том числе размещенных на интернет-ресурсе уполномоченного органа, не превышает 60 (шестьдесят) календарных дней со дня их поступления на рассмотрение.

Разработчик стандарта по итогам рассмотрения и согласования проекта стандарта осуществляет подготовку сводки отзывов с включением принятых и не принятых замечаний и предложений согласующих органов. В случае несогласия с замечаниями и предложениями согласующих органов, приводится мотивированное обоснование.

В случае разработки стандарта, гармонизированного с техническим регламентом, проект направляется в государственный орган, ответственный за разработку соответствующего технического регламента.

Проекты стандартов по терминологии направляются на рассмотрение в Государственную терминологическую комиссию при Правительстве Республики Казахстан.

Проект предстандарта в зависимости от объекта стандартизации подлежит согласованию с государственным (государственными) органом (органами), в компетенцию которого входит нормирование и надзор за безопасностью объекта стандартизации, если на момент разработки в государстве отсутствуют соответствующие технические регламенты, действующие стандарты и региональные стандарты, и заинтересованными организациями.

Разработчик устраняет замечания по предстандарту по согласованию с заказчиком, формирует дело предстандарта, которое включает в себя документы, предусмотренные в пункте 35 настоящих Правил (далее - дело предстандарта), для направления на рассмотрение в технический комитет по стандартизации (далее - ТК).

ТК передает дело предстандарта на рассмотрение и голосование полномочным представителям - членам ТК в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его предоставления. Общий срок рассмотрения и голосования составляет 30 (тридцать) календарных дней. При этом документы направляются вэлектроном виде.

Решение принимается простым большинством голосов полномочных представителей - членов ТК. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

Голосование происходит исходя из следующих позиций:

1) за принятие;

2) против, с указанием оснований;

3) воздержаться.

ТК после окончания голосования оформляет протокол голосования. В случае принятия предстандарта, дело по предстандарту передается на утверждение руководству ТК в течение 2 (двух) календарных дней. В случае непринятия предстандарта, дело предстандарта с протоколом голосования и обоснованными замечаниями и предложениями возвращаются разработчику.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Что приводится в пояснительной записке к разработке стандарта?

2. Каков порядок согласования стандартов, предстандартов и классификаторов ТЭИ?

3. Исходя из каких позиции происходит голосование при принятии стандарта?

Лекция №30

Тема: Влияние условий гармонизации технических регламентов с региональными и международными требованиями

План лекции:

- Влияние условий гармонизации технических регламентов с региональными и международными требованиями

Экономическая глобализация и развитие международной торговли привели к интернационализации качества как основного элемента конкурентоспособности компаний и их продукции. В результате в разных странах все чаще используются единые стандарты, технические регламенты, системы менеджмента качества и экологического менеджмента, сертификационные процедуры и др. В предлагаемой читательскому вниманию статье рассматривается проблема технических барьеров в мировых экономических связях в условиях глобализации международного предпринимательства и торговли, обусловленная недостаточностью гармонизации национальных, региональных и международных стандартов и законодательных актов отдельных государств.

Стандартизация и стандарты — одна из отправных точек современной экономической и повседневной жизни, а также устойчивого развития общества. Стандарты в большей мере предопределяют качество жизни, согласие, процветание и мир на земле, являются предпосылкой и гарантией эффективного международного экономического сотрудничества и мировой торговли. Не зря говорят: «Не было бы стандартов — не было бы торговли. Не было бы торговли — не было бы доходов». Но стандартизация является и областью экономики и бизнеса. Институт стандартизации Германии (DIN) и Министерство экономики и технологий Германии провели исследование экономической пользы стандартизации. И получили такие результаты:

- деятельность в области стандартизации увеличивает национальный внутренний продукт Германии на 16 млрд евро в год;

- стандартизация предопределяет 1/3 экономического роста страны;

- стандарты способствуют экономическому росту больше, чем патенты и лицензии;

- предприятия, активно участвующие в разработке и совершенствовании стандартов, приобретают конкурентное превосходство, легче адаптируясь к потребностям рынка и новым технологиям. Уменьшаются риск исследовательских работ и затраты на развитие;

- издержки коммерческих контрактов значительно ниже при применении в организации международных и европейских стандартов.

Отсутствие единых мировых стандартов в ряде областей затрудняет развитие международных экономических связей и приводит к удорожанию продукции. Начнем с проблемы, имеющей непосредственное отношение к коммерческим связям России и Литвы, а также других стран ЕС. После вступления Литвы и других прибалтийских государств в ЕС возникла и определенная, связанная со стандартизацией проблема — различная колея железных дорог у бывших советских республик и остальных членов ЕС. Понадобились большие финансовые вложения для ускорения продвижения грузопотока. Начата реконструкция терминала в Моцкаве (Литва), на котором будут соединяться европейская (более узкая — 1435 мм) и стран СНГ (1520 мм) железнодорожные колеи. Ожидается, что этот терминал может стать звеном, соединяющим транзит в российском и азиатском (Азербайджан, Казахстан и Китай) направлениях, и будет служить для нужд всех 27 стран ЕС. Следовательно, Литва станет более широкими экономическими воротами для экспорта товаров из Азии и России в страны Евросоюза. Различия в ширине железнодорожной колеи — серьезная глобальная экономическая и даже политическая проблема, ведь в различных странах и регионах мира насчитывается около десяти разных стандартов ширины железнодорожных путей. К недостаткам гармонизации глобальной стандартизации можем отнести и различные стандарты цветного телевидения. Так, например, в России используется французский стандарт SECAM D/K, а в Литве — немецкий PAL B/G (до 2004 г. был SECAM). В Швейцарии применяются даже два стандарта телевидения — в немецкоговорящей зоне — стандарт PAL, а во франкоязычной части страны — стандарт SECAM. Это наглядный пример расточительства, связанный с недостаточной международной гармонизацией стандартов.

Поэтому, при разработке технических регламентов стоит учитывать региональные и международные требования.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Какую часть экономического роста страны предопределяет стандартизация?

2. Расшифруйте аббревиатуру DIN?

3. Скажите, пожалуйста, размер железнодорожной колеи в странах СНГ и в европейских странах.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. В.В.Колтунов, И.А.Кузнецов. Технология разработки стандартов и нормативных документов. –М.: КНОРУС,2012. – 208с.

2. Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования: учебное пособие для вузов . - М.: РИА «Стандарты и качество», 2015. - 319 с.

3. Тулекбаева А.К., Сабырханов Д., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. Стандартизация и сертификация: учебное пособие.  – Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2017.- 268с.

4. Тулекбаева А.К., Сабырханов Д., Курмангалиев С.Ш., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров): учебник. –Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2017.- 245с.

5. Tulekbayeva A.K, Sabyrkhanov D., Myrkalykov B.S, Kenzhakhanova M.B. Standardization and certification: tutorial. - Shymkent: M.Auezov South Kazakhstan State University, 2017. -239 pp

6.Tulekbaeva A.K, Sabirkhanov D., KurmangaliyevS.Sh., Myrkalykov B.S, Kenzhekhanova M.B. Accreditation of bodies for certification and testing laboratories (centers): textbook. - Shymkent: M. Auezov South Kazakhstan State University, 2017.-225p

7. Миронов Э.Г., Бессонов Н.П. Метрология и технические измерения: учебное пособие. Издательство: КНОРУС, 2015. -344с.

8. Винокуров Б.Б. Метрология и измерительная техника. Уровнеметрия жидких сред. Учебное пособие для академическогобакалавриата. Издательство:  Юрайт, 2016. -378с.

9. Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Ешанкулов А.А., Калдыбаева Б.М., Мырхалыков Б.С. Теоретические и практические основы оценки неопределенности измерений (монография). – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 176 с.

10. Tulekbayeva A. K., Sabirhanov D. S., Eshankulov A. A., Kaldybaeva B. M., Myrkhalykov B. S. Theoretical and practical bases of estimation of uncertainty of measurement (monograph). – Shymkent: publishinghouse«Нұрлы Бейне», 2017.- 161 pр.

11. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -362 с.

12. Алексеев В.В.Метрология, стандартизация и сертификация (3-е изд.).учебник. М.:Академия, 2012, - 384 с.

13. Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике : учебное пособие для студентов технических университетов / К.Б. Клаассен ; пер. с англ. - М. : Постмаркет, 2013. - 352 с. - (Б-ка современной электроники).

14. Сергеев А.Г. Метрология : учебное пособие для вузов / А.Г. Сергеев, В В. Крохин. - М.: Логос, 2015. - 408 с.

15. Путилин А.Б. Вычислительная техника и программирование в измерительных информационных системах учебное пособие / А.Б. Путилин. - М.: Дрофа, 2016. - 447 с.

Дополнительная литература (кейсы, ролевые игры, справочники, монографии, периодические издания и др.)

- Феллер М.Д., Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. –М.: Изд-во стандартов, 2001.-324с.

- Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II
О техническом регулировании(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)

- Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества: Учебное пособие/ Авт.коллектив специалисты Алм.Филиала ОАО «НаЦЭкС». Под науч. ред. Ильиной Л.П. Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга. 2003. -168с.

- Балабанов А.Н. Контроль технической документации: Справочное пособие: 3-е изд.перераб. и доп.-М: Изд-по стандартов, 1992.-312с.

- СТ РК 1.9-2007.Порядок применения международных,региональных и национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации,сертификации и аккредитации:Издание официальное[Текст]. - Астана, 2007. - 32 с. - (Государственный стандарт РК;Наказ.,рус.яз.)

- Нормативные документы по  стандартизации: Указатель. 2017. (По состоянию на 1 янв. 2017 г.) / Комитет технического регулирования и метрологии - Издание официальное. - Астана: РГП "Каз. ин-т стандартизации и сертификации", 2017. - 139 с.

- Тулекбаева А.К., Алтынбеков Р.Ф. Международная стандартизация и сертификация. Учебное пособи. - Шымкент, Изд-во  ЮКГУ, 2011. -120с.

- Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С. Система менеджмента качества. Практический курс. Учебное пособие. -Шымкент, Изд-во  ЮКГУ, 2011. -118с.

7.3 Мультимедийное обеспечение (электронная  библиотека и электронные ресурсы,  электронные книги, видеолекции, виртуальные лабораторные работы, МООК, презентации, УМЛ, разработанные ППС на CD-дисках в ОИЦ и др. ).

1. УМКД на образовательном портале www.asu.ukgu.kz

2. Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С.,Умирбекова А.Д. Система менеджмента качества. Практический курс. (Программа для ЭВМ – электронное учебное пособие). 2013 г.

3. Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С.,Умирбекова А.Д. Аккредитация органов по сертификации и испытательных центров. Программа для ЭВМ – электронное учебное пособие, 2013 г.

4. Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Ешакулов А.А., Калдыбаева Б.М., Мыркалыков Б.С. Теоретические и практические основы оценки неопределенности измерений. –Программа для ЭВМ –монография. –Шымкент, ЮКГУ, 2017, 7,78 Мб.

5. Tulekbayeva A. K., Sabirhanov D. S., Eshankulov A. A., Kaldybaeva B. M., Myrkhalykov B. S.  Theoretical and practical bases of estimation of uncertainty of measurement.–ПрограммадляЭВМ –монография.–Шымкент, ЮКГУ, 2017.5,71 Мб.

7. http://www.kazinmetr.kz/ Официальный сайт РГП Казахстанский институт стандартизации и  метрологии [Электронный ресурс].

8. Веб-сервисы по Реестру государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Критерии оценивания знаний обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Обучающийся демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала курса теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по пройденным темам лекций, выполненных практических занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами СРО - правильные, обоснованные принятые решения при выполнении практических работ; - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы, в том числе стандартами при изучении дисциплины, выполнения практических занятий и СРО; - умение самостоятельного систематизирования материала лекций для решения практических задач; - владение практическими навыками работы с сайтами РГП «КазСтандарт», и приемами работы с материалами сайтов для выполнения всех видов заданий курса; - умение работать с НД РК, ИСО; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий СРО, в том числе СРОП. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Обучающийся демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по пройденным темам лекций, выполненных практических занятий; - умение справляться с поставленными задачами СРО; - правильные принятые решения при выполнении практических заданий; - навыки использования специальной литературы, в том числе стандартов при изучении дисциплины; - умение самостоятельного систематизирования программного материала для выполнения СРО, в том числе СРОП; - владение навыками и приемами выполнения заданий практических работ; - своевременное выполнение всех видов заданий по темам курса. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по пройденным темам лекций, выполненных практических занятий и заданий СРО; - правильное применение теоретических знаний при проектировании; - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач в области разработки и внедрения проектов - навыки использования рекомендованной литературы, в том числе стандартов ИСО по системам менеджмента при изучении дисциплины; - навыки систематизации программного материала для решения практических задач по проектированию и внедрению научных проектов; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий курса; - своевременное выполнение всех видов заданий курса. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий СРО, в том числе СРОП с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя при выполнении практических заданий и тем СРО; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач; - навыки использования рекомендованной литературы, в том числе стандартами ИСО на различные проекты при изучении дисциплины; - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала курса в области теоретических, методологических и практических аспектов формирования формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - умение изложения ответов по пройденным темам лекций с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя при решении практических задач проектирования научных проектов; - владение приемами внедрения научных проектов при выполнении практических задач; - навыки использования рекомендованной литературы и стандартов системы технического регулирования РК, международной организации по стандартизации ИСО под руководством преподавателя; - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - недостаточно правильные формулировки при ответах по темам СРО, в том числе СРОП; - нарушение последовательности в изложении программного материала лекций; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении тем СРО; - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы, а том числе стандартов ГСИ; - навыки обобщения отдельных разделов материала практических занятий под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок при выполнении практических занятий с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий по темам лекций, практических занятий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий; - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы и стандартов ИСО; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - недостаточное понимание формулировок системынормативно-технических документов по обеспечению единства измеренийпри ответах по темам лекции; - отсутствие последовательности в изложении материала практических занятий; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий и СРО; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий СРО и СРОП; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы, в том числе стандартов ИСО; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала лекций; - умение исправления допущенных грубых ошибок при выполнении практических заданий с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий СРО с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - непонимание формулировок при ответах по видам заданий СРО; - отсутствие последовательности в изложении материала практических работ; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения практических заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы, в том числе стандартов ГСИ; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного лекционного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок по практическим заданиям, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение заданий практических работ и заданий СРО с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Обучающийся демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений; - отсутствие последовательности в изложении лекционного материала, практических работ; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении заданий СРО; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы, в том числе стандартов ГСИ; - неумение обобщения отдельных разделов изученного лекционного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок практических заданий, заданий СРО, указанных преподавателем; |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий курса; - неумение применения отдельных приемов выполнения практических заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий СРО с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-24 |  | Обучающийся демонстрирует: - незнание программного материала в области теоретических, методологических и практических аспектов формированиянормативно-технических документов по обеспечению единства измерений - при выполнении всех видов заданий СРО, практических занятий, тем СРО допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий СРО, в том числе СРОП; - невыполнение заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Тулекбаева Айжамал Конисбаевна

Асанова Айтжанкул Рыспековна

Бейсеев Сакен Ануарбекович

Джамалова Зульфия Исламовна

Курс лекций по дисциплине

«НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»

Подписано в печать «___ »_______ 2022г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 7,5п.л.

Тираж 300 экз. Заказ №_______*

©  Издание Южно-Казахстанского  университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5