Ф.7.03.-03

Кенжалиева Г.Д.

«ҚҰТҚАРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАСЫ»

пәнінен  дәрістер жинағы

Шымкент 2022

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті»

коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

Кенжалиева Г.Д.

6В11210-«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»

Білім беру бағдарламалары бойынша студенттері үшін

«Құтқару жұмыстары және техникасы» пәнінен

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

# Шымкент 2022

ОӘЖ 929.113

ББК 39.3

Құрастырушылар: Кенжалиева Г.Д.

«Құтқару жұмыстары және техникасы» пәнінен дәрістер жинағы. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚУ, 2022.- 128 бет.

Дәрістер жинағы «Құтқару жұмыстары және техникасы» пәннің бағдарламасы мен оқу жоспарының талаптарына сәйкес жасалынған және қажетті деректер енгізілген.

6В11210-«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» Білім беру бағдарламалары бойынша студенттері үшін арналған.

Дәрістер жинағында жасанды салқындатудың негізгі теориялық ережелері, тоңазытқыш қондырғылар мен құрылыстардың құрылысы мен пайдалану тәртібі баяндалған; изотермиялық жылжымалы құрамның, оның құрылғыларының, қызмет көрсету мен пайдаланудың сипаттамасы берілген; изотермиялық вагондар мен контейнерлердің тоңазытқыш жабдықтарын есептеу үшін бастапқы теңдеулер, энергетикалық көрсеткіштерді талдау, темір жолдарда, сондай-ақ салқындатқыш көліктің басқа түрлерінің қатысуымен тез бұзылатын жүктерді сақтау, тасымалдауға дайындау және тасымалдауды ұйымдастыру шарттары келтірілген.

Пікір білдірушілер: Ж.Н. Рахманбердиева – PhD, аға оқытушы М.Әуезов атындағы ОҚУ.

А.С.Колесников - т.ғ.к., профессор М.Әуезов атындағы ОҚУ.

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының мәжілісінде (хаттама № __, «__»____2022ж.) және «Сәулет, құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясында (хаттама № __, «___» ___ 2022ж.) қаралған және баспаға ұсынылған.

М.Әуезов атындағы  ОҚУ Әдістемелік Кеңесімен баспадан шығаруға ұсынылған, хаттама № ____, «___» ___________ 2022 ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2022ж.

Шығаруға жауапты: Кенжалиева Г.Д.

МАЗМҰНЫ

|  | Мазмұны | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 дәріс Құтқару жұмыстарын жүргізу мен ұйымдастырудың негіздері 1. ТЖ болдырмаудың тәртібі мен ұйымдастырушылығы; 2. Құтқару және тағы басқа маңызды жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру; 3. Төтенше жағдай кезіндегі өндірістік нысандарда пайда болған жағдайларды барлау мен бағалау; 4. Төтенше жағдайларды алдын алу үшін құралдар мен күштердің құрамасы. | 8 |  |
| 2 | Дәріс №2. Төтенше жағдайды жоюды ескерту жөніндегі мемлекеттік жүйесі 1.Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң негiзгi мiндеттерi. 2.ТЖМЖ құрамы 3.Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiн басқару | 10 |  |
| 3 | Дәріс №3. Іздеу құтқару жұмыстарын ұйымдастыру. Іздеу құтқару жұмыстарын басқару. 1.Құтқару жұмыстарын ұйымдастырудың принциптерi мен тәртiбi. 2.Қазақстан Республикасының халқын, аумағы мен шаруашылық жүргізу объектілерін қорғау саласындағы қорғаныс шаралары. 3.Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн осы заманғы зақымдау құралдарынан қорғау жөнiндегi қорғаныс шаралары. 4.Азаматтық қорғаныс бойынша мамандар мен халықты даярлау. | 19 |  |
| 4 | Дәріс №4. Төтенше жағдайды жоюды ұйымдастыру және оларды жүргізу тәртібі, құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу. 1.Зақымданған ошақтағы құтқару және қайта келтіру жұмыстары 2.Жұмыс жүргізудің әдісі мен тәсілі | 24 |  |
| 5 | Дәріс №5. Зақымданған аймақтағы құралдар мен күштерді басқаруды ұйымдастыру. 1.Азаматтық қорғаныс күштері 2.Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысының әскер бөлiмдерi мен олардың бейбiт және соғыс уақытындағы мiндеттерi | 28 |  |
| 6 | Дәріс №6. Төтенше жағдай кезіндегі іздеу құтқару жұмыстарын ұйымдастыру. 1.ТЖ зардабын жоюда құтқарушылардың негізгі міндеті. 2.Құтқару қызметтері, олардың міндеттері мен атқаратын істері. 3.ТЖ салдарын жою кезіндегі басқа қызмет жүйелерімен бірігіп жұмыс істеуі | 32 |  |
| 7 | Дәріс №7. Өрт қызметтерін, медиктердің, инженерлердің, химик мамандардың қатысуымен кешенді барлауды ұйымдастыру. 1.Өртті барлау мақсаты мен міндеті 2.Зақым ошағында химиялық барлауды ұйымдастыру және атқару 3.Радиоактивтік зақым аймағында дозиметрлік бақылау және радиациялық барлау жүргізуді ұйымдастыру және жұмыстарды атқару |  | 36 |
| 8 | Дәріс №8. Бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлардағы эвакуация шараларын жүргізуді ұйымдастыру. 1.Эвакуация және бытраңқы орналастыруды жүргізу әдістері және принцптері. 2.Эвакуациялық органдар, олардың құрылымдары мен себептері. 3.Эвакуациялық шараларды жүргізу және ұйымдастыру |  | 41 |
| 9 | Дәріс №9. Іздеу құтқару жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері. 1.Құтқарушылардың кәсіби дайындығы деңгейіне қойылатын талаптар. 2.Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары. 3.Қауіпті және зиянды факторлар – факторлар тобы. 4.Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері |  | 48 |
| 10 | Дәріс №10. Зардап шегушілерді блоктау 1.Қираған ғимарат жағдайындағы зардап шегушілерді блоктау әдісі 2.Үйіндідегі лаза қондырғысында қолданылатын, қуыстарды кеңейтудегі негізгі |  | 57 |
| 11 | Дәріс №11. Үйінділерде өткелдер салу. Ғимарат құрылымдарын бекіту және үйінді элементтерін құлату 1.Жол қаптамаларының сипаттамалары 2. Қауіп төндіріп түрған қүрылымдар мен үйінді элементтерінің қиратудың негізгі эдістері 3. Ғимарат құрылымдары мен үйінді элементтерін бекітудің негізгі әдістері |  | 65 |
| 12 | Дәріс №12. Коммуналды-энергетикалық тораптардағы аварияларды жою. 1.Қорғаныстық дамбалардың қондырғы тәртібі 2.Тіреулі-реттеуіш арматурамен бекіту жұмыстары |  | 72 |
| 13 | Дәріс №13. Қираған ғимараттар мен үймереттердегі өрттерді өшіру. Қосымша жұмыстар 1.Қираған ғимараттардың үйінділеріндегі өртті сөндіру 2.Жарықтандыру 3.Уақытша қауіпті аймақтардағы қоршаулар |  | 77 |
| 14 | Дәріс №14. Өрт туындағанда төтенше жағдайларды жою кезіндегі құтқару жұмыстары 1.Өрт ошақтарын, орман өрттерін өшіру шаралары 2.Орман өрттерін сумен және химиялық ерітінділермен өшіру тәртібі 3.Су басу кезіндегі бөгеу мен бұру шаралары |  | 82 |
| 15 | Дәріс №15. Өндірістік авариялар мен катастрофаларды жою кезіндегі құтқару жұмыстары 1.Өндірістік авария жою кезіндегі құтқару жұмыстары 2.Мұнай ұңғымаларындағы өрт сөндіру әдістері |  | 89 |
|  | Пайдаланылған әдебиет |  | 94 |

Кіріспе

Заманауи зақымдау құралдары қолданылған ошақтарда құтқару және басқа да қауырт жұмыстарды жүргізудің бірнеше қатар ерекшеліктері бар. Олар бір-бірінен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде жүргізілетін жұмыстар түрлеріне қарай ерекшеленеді. ІҚЖ сәтті болуы құтқарушылардың материалдық-техникалармен жабдықталуына тікелей байланысты. Бейбітшілік және соғыс кезіндегі төтенше жағдайларда құтқару техникалары және құтқаруға арналған құрал жабдықтарды дұрыс қолдану  болашақ мамандарға қойылатын талап болып отыр.

Төтенше жағдай кезінде және кезек күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастыру модулі базалық пән бойынша таңдау компонентіне жатады.

Құтқару жұмыстары осы жұмыстарды жүргізетін құтқарушыларың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қауіпті факторлардың болуымен ерекшеленеді және арнайы дайындығы мен экипировкалануын, жабдықталуын талап етеді. Құтқарушылар мәртебесінін ерекшеліктері ТЖ зардаптарын жою жөніндегі жұмыстарды жүргізуге қатысуы жөніндегі оларға жүктелген міндеттермен және осыған байланысты өмірі мен денсаулығына келетін қауіппен анықталады. Құтқарушы әр түрлі жұмыстарды, операцияларды жүргізу кезінде қауіпсіз амалдарды, қауіпті және зиянды факторлар әсер етуі кезінде көліктерді, құрылғьшарды, құрал – жабдықтарды, қорғаныс құралдарын дұрыс пайдаланады.

№1 дәріс Құтқару жұмыстарын жүргізу мен ұйымдастырудың негіздері

1. ТЖ болдырмаудың тәртібі мен ұйымдастырушылығы;

2. Құтқару және тағы басқа маңызды жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру;

3. Төтенше жағдай кезіндегі өндірістік нысандарда пайда болған жағдайларды барлау мен бағалау;

4. Төтенше жағдайларды алдын алу үшін құралдар мен күштердің құрамасы.

1. Төтенше жағдайды алдын алудың мақсаты адам денсаулығы мен өмірін қорғау, материалдық шығындар мен қоршаған орта шығындарының мөлшерлерін азайту, сондай-ақ ТЖ шекараларын алдын алу жолдары. Катастрофа мен ірі өндірістік аварияларды, табиғи апаттарды алдын алу дегеніміз: қауіптілік туралы шаруашылық нысандар мен жергілікті халықты ескерту, барлау жүргізу, қиралған орындардың көлемдері мен дәрежесін белгілеу, зақымдалған аймақтардың көлемдерін анықтау, өрт таралуларының, су тасқындары мен су алудың мүмкін шекаралардың болуы мен таралулары, табиғи апат қауіпі бар жергілікті пункт пен нысандарды анықтау; АҚ пен ТЖ құралдары мен жұмылдыру күштерін анықтау, алғашқы көмек көрсету ұйымын құру.

2. Зақымдалған аймақтағы құтқару және тағы басқа шұғыл іске асатын жұмыстардың мақсаты адам өмірін құтқару мен алғашқы көмек көрсету, сондай-ақ қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады. Олар үш топқа бөлінеді: құтқару, арнайы (неотложные), қосымша.

Құтқару жұмыстары:

- жұмыс аймағы мен қозғалысты барлау;

- жұмыс аймағы мен қозғалыстағы өрт сөндіру мен алдын алу жұмыстары;

- қопарылған үйінділер астынан шұғыл түрде зақымдалған немесе жарақаттанғандарды босату;

- қираған ғимараттарды ашу және астында қалған адамдарды құтқару;

- қираған ғимараттар астына ауа жіберу;

- жарақаттанғандарға алғашқы көмек көрсету және оларды емханаларға жеткізу;

- қауіпті аймақтан халықты көшіру;

Арнайы жұмыстар:

-  зақымдалған аймақтың өтпелі жерлеріне белгілер қою;

- газ, энергия, су құбырлары, канализация жүйелеріндегі аварияларды алдын алу;

- коммунал-энергетикалық байланыс жүйелерін қалпына келтіру жұмыстары;

Қосымша жұмыстар:

- ауданды тазарту;

- техникаларды орнату;

- ескертпе белгілері және бөгеттер орнату;

- жұмыс орындарын жарықтандыру.

3. Барлау жұмыстары:

- ауада;

- жер үсті;

- темір жол;

- суда (өзендер).

АҚ барлау қойылған тапсырмаларды орындалуына байланысты жалпы және арнайы болып бөлінеді. Барлау жұмысының негізгі құжаты болып барлаудың жоспары болып табылады.

4. ТЖ алдын алу бойынша құрамды жасақтау, қалыптастыру оның көлеміне байланысты болады, олардың бейбіт және соғыс уақытында шекараларға байланысты келесі принциптер бойынша анықталады:

- жер сілкінісі болған аймақтарға АҚ құру 1 құтқарушыға 10 адам жергілікті аймақ бойынша;

- өрт, су тасқынымен және басқа қауіптілік түрлерімен зақымданған өндірістік аймақтарда АҚ құру 1 құтқарушыға 15-20 адамнан келеді.

Бейбіт уақытта ТЖ алдын алу АҚ құрудың жүзеге асуы арнайы қалыптасқан топтан құрылады. 1 топта қанша адам болуы керек:

- облыс –150 адам кем емес;

- қала –100 адам кем емес;

- аудан  –50 адам кем емес.

Дәріс №2. Төтенше жағдайды жоюды ескерту жөніндегі мемлекеттік жүйесі

1.Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң негiзгi мiндеттерi.

2.ТЖМЖ құрамы

3.Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiн басқару

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң негiзгi мiндеттерi:

бейбiт уақытта және соғыс кезiнде төтенше жағдайлар туа қалған жағдайда олардың алдын алу, адамдардың өмiрi мен денсаулығын, материалдық және мәдени құндылықтарды, қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясат жүргiзу;

халықты, аумақтарды қорғауды, техникалық және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi ұйымдастыру, экономикалық және құқықтық шаралар жүйесiн қалыптастыру;

төтенше жағдайларға ден қою, олардың зардаптарын жою, олардың туындау себептерiн тексеру тәртiбiн айқындау;

мониторинг пен халықты хабардар етудi ұйымдастыру;

авариялар, апаттар, табиғи және экологиялық зiлзалалар, жұқпалы аурулар, эпизоотиялар, эпифитотиялар пайда болған кезде төтенше жағдайлардың алдын алуға, адамды және оның тiршiлiк ету ортасын қорғауға, шаруашылық жүргiзу және әлеуметтiк сала объектiлерiнiң тұрақты жұмыс iстеуiн арттыруға бағытталған мемлекеттiк мақсатты және ғылыми-техникалық бағдарламалар әзiрлеудi және оларды орындауды ұйымдастыру; 
      Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң басқару органдары мен пункттерiнiң, байланыс және хабар беру жүйелерiнiң төтенше жағдайларда iс-қимыл жасауға күштерi мен құралдарының жоғары әзiрлiгiн қамтамасыз ету, оларды жою жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;

төтенше жағдайлардың әлеуметтiк-экономикалық зардаптарын болжау және бағалау; зардап шеккен халықтың тұрмыс-тiршiлiгiн бiрiншi кезекте қамтамасыз ету;

халықты төтенше жағдайларда iс-қимыл жасауға үйрету және даярлау, Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң маман кадрларын әзiрлеу және олардың бiлiктiлiгiн арттыру;

төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою, авариялардың, апаттар мен табиғи зiлзалалардың зардаптарын жою iсiнде шет мемлекеттерге көмек көрсету саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру болып табылады.

- ТЖМЖ құрамы.

ТЖМЖ құрамына:

- аумақтық органдарымен және ведомстволық бағынысты ұйымдарымен қоса табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органы;

- өздерiнiң құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша төтенше жағдайлардың алдын алу мен жоюды қамтамасыз ететiн орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың басқару органдары, ұйымдары;

Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, ұйымдардың iс-қимылын үйлестiру үшiн төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi мынадай комиссиялар құрылады:

Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттiк комиссия;

облыстардың, қалалар мен аудандардың төтенше жағдайлар жөнiндегi аумақтық комиссиялары;

Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдарының төтенше жағдайлар жөнiндегi комиссиялары (бұдан әрi - төтенше жағдайлар жөнiндегi салалық комиссиялар);

Мұнайдың төгiлуiне ден қою жөнiндегi ұлттық комиссия; 
      көлiктегi қауiпсiздiк пен терроризмге қарсы iс-қимылды қамтамасыз ету жөнiндегi үйлестiру кеңесi;

көлiктегi қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi облыстық (қалалық) комиссиялар;

республикалық және аумақтық эвакуациялық комиссиялар; 
      орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың эвакуациялық және эвакуациялық қабылдау комиссиялары;

Азаматтық қорғаныс бастықтарының шешiмi бойынша құрылатын, ұйымдардың төтенше жағдайлар жөнiндегi комиссиялары, эвакуациялық және эвакуациялық қабылдау комиссиялары;

ТЖМЖ аумақтық, функционалдық және салалық (объектiлiк) кiшi жүйелердi қамтиды  және олардың екi деңгейi бар: жергiлiктi және республикалық (мемлекеттiк).

Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар мен ұйымдардағы қолда бар, сондай-ақ құрылатын ТЖ алдын алу және жою жөнiндегi құрылымдар, күштер мен құралдар. Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң аумақтық кiшi жүйелерi қабылданған әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiске сәйкес келедi.  Әрбiр аумақтық кiшi жүйе ведомстволық бағыныстағы аумақта төтенше жағдайлардың алдын алуға және жоюға арналған және әдетте төтенше жағдайлар жөнiндегi комиссияны (облыстың, аудандық, қалалық, поселкалық, объектiлiк) немесе оның функциясын орындайтын басқа органдары, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдарын (төтенше жағдайлар жөнiндегi облыстық, қалалық басқарманы, аудандық бөлiмдi), күнделiктi басқару органын (кезекшi қызметтi) немесе 051 құтқару қызметiн, осы аумақтағы функциялық және ведомстволық кiшi жүйелердiң күштерi мен құралдарын, оның iшiнде қаржы, азық-түлiк, медициналық және материалдық-техникалық ресурстарды, байланыс, хабар беру, ақпаратпен қамтамасыз ету жүйелерiн, сондай-ақ арнаулы оқу орындарын қамтиды. 
      Аумақтық кiшi жүйелердiң нақты құрылымын жергiлiктi атқарушы органдар айқындайды.  Аумақтық кiшi жүйелердiң мiндеттерi, жұмыс iстеуiн ұйымдастыру және оның тәртiбi, мемлекеттiк органдардың объектiлiк және жергiлiктi төтенше жағдайлар кезiндегi өзара iс-қимыл жасау тәртiбi табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органымен келiсiм бойынша жергiлiктi атқарушы органдар бекiтетiн ережелермен айқындалады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң функциялық кiшi жүйелерi Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының және ұйымдарының: қоршаған табиғи ортаның жай-күйiн қадағалау және қауiптiлiгi ықтимал объектiлердегi жағдайға бақылау жасау; төтенше жағдайлардың алдын алу; адамдардың өмiрi мен денсаулығын қорғау; төтенше резервтiк қорларды пайдалану; төтенше жағдайларды жою жөнiндегi тiкелей мiндеттердi шешетiн басқару органдарынан, күштерi мен құралдарынан тұрады.

Бұл ретте жекелеген функциялық кiшi жүйелердiң құрамына осындай мiндеттердi немесе бiрiн-бiрi толықтыратын мiндеттердi шешетiн бiрнеше орталық атқарушы органдардың, ұйымдардың басқару органдары, күштерi мен құралдары кiруi мүмкiн.

Функционалдық кiшi жүйелердiң негiзгi мiндеттерi, қызметiн ұйымдастыру және оның тәртiбi табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган бекiтетiн азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлардың республикалық қызметтерi туралы ережелермен айқындалады. Азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар республикалық қызметтерiнiң тiзбесi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен айқындалады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң салалық (объектiлiк) кiшi жүйелерi Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарында, ұйымдарында, құрылады және тiкелей олар басқаратын объектiлерде төтенше жағдайлардың алдын алу мен жоюға арналған. 
      Салалық (объектiлiк) кiшi жүйелердiң нақты құрылымын, олардың мiндеттерiн, қаржыландыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының тиiстi орталық атқарушы органдары, ұйымдары, айқындайды және олар осы кiшi жүйелер туралы ережелермен бекiтiледi.

Бұл ретте әрбiр салалық (объектiлiк) кiшi жүйеге, оның буындарына әдетте басшы органдар, күнделiктi басқару органдары (кезекшi-диспетчерлiк қызмет), қауiптiлiгi ықтимал объектiлердегi жағдайға бақылау жасайтын және табиғи ортаның жай-күйiн қадағалап отыратын күштер мен құралдар, төтенше жағдайларды жою жөнiндегi күштер мен құралдар кiредi. Осы саладағы ұйымдардың, органдар мен қызметтердiң iс-қимылдарын жүзеге асыруды нұсқауларын төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi шешiмдер қабылдаған кезде саланың басшы органдары ескерiп отыратын Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдарының төтенше жағдайлар жөнiндегi комиссиялары (бұдан әрi - төтенше жағдайлар жөнiндегi салалық комиссиялар) үйлестiрiп отырады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiндегi Республикалық (мемлекеттiк) деңгейге табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган, оның аумақтық органдары мен ведомстволық бағыныстағы ұйымдары, сондай-ақ басқа да орталық атқарушы органдар, орталық кезекшi-диспетчерлiк пункттер, төтенше жағдайларды байқау, бақылау және жою күштерi мен құралдары, басқару мен байланыстың жұмылдыру пункттерi жатады. Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесi шеңберiнде олардың iс-қимылын үйлестiрудiң шешiмi нұсқаулық сипатта болатын. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттiк комиссия жүзеге асырады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiндегi жергiлiктi деңгейге жергiлiктi атқарушы органдар табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдары (төтенше жағдайлар жөнiндегi облыстық, қалалық басқармалар мен аудандық бөлiмдер), мекемелердiң кезекшi-диспетчерлiк қызметтерi, осы аумақтағы төтенше жағдайларды байқайтын, бақылайтын және жоятын күштер мен құралдар жатады. Олардың қызметiн үйлестiрудi шешiмдерi нұсқаулық сипатта болатын төтенше жағдайлар жөнiндегi тиiстi аумақтық комиссиялар жүзеге асырады.

Барлық деңгейлердегi төтенше жағдайлар кезiнде адамдардың өмiрi мен денсаулығын, материалдық және мәдени құндылықтарды, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөнiндегi мiндеттердi шешуге қоғамдық ұйымдар (кәсiптiк одақтар, құтқару құрылымдары ассоциациялары, ерiктi қоғамдар және басқа қоғамдық құрылымдар) ерiктi негiзде Қазақстан  Республикасының  заңдарына және өздерiнiң жарғыларына сәйкес қатыса алады. Олар бұл мiндеттердi өз мүшелерiнiң және халықтың басқа топтарының арасында қажеттi түсiндiру жұмыстарын жүргiзу жолымен, сондай-ақ түрлi зiлзалалардың алдын алуға және олардың келеңсiз зардаптарын азайтуға (мемлекеттiк аттестация бекiткен арнайы әзiрлiгi болған жағдайда), авариялық-құтқару жұмыстарын жүзеге асыруға және зiлзала болған аудандарда зардап шеккен халыққа көмек көрсету жөнiндегi қажеттi шараларды жүзеге асыруға бағытталған мемлекеттiк ұзақ мерзiмдi мақсатты бағдарламаларды жүзеге асыруға тiкелей қатысу жолымен шешедi.

3 Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiне басшылықты:

республикалық (мемлекеттiк) деңгейде: Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi мен Қазақстан Республикасының Үкiметi;

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган (Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiн құру, жұмыс iстеуi және одан әрi дамуы, сондай-ақ Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiн жедел басқару);

Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары (Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң функциялық және салалық кiшi жүйелерiне басшылық жасау); 
      жергiлiктi деңгейде:

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдары ТЖМЖ аумақтық кiшi жүйелерiн басқару кезiнде жұмыс аппараты болып табылатын жергiлiктi атқарушы органдар, жергiлiктi атқарушы органдардағы Азаматтық қорғаныс жөнiндегi бөлiмдер (қызметкерлер), ұйымдар басшылары (ТЖМЖ объектiлiк кiшi жүйелерiнiң басшылары).

кәсiпорындар мен ұйымдардың басшылары (Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң объектiлiк кiшi жүйелерiн басқару) жүзеге асырады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң басшы органдары шешiмдер қабылдаған кезде төтенше жағдайлар жөнiндегi тиiстi ведомствоаралық, аумақтық және салалық комиссиялардың ұсыныстарын ескередi.

Төтенше жағдайлар жөнiндегi ведомствоаралық комиссиялардың құрылымы мен құрамын, сондай-ақ олардың жұмыс iстеуi туралы ереженi табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды. 
      Төтенше жағдайлар жөнiндегi салалық және аумақтық комиссиялардың құрылымы мен құрамын, сондай-ақ олар туралы ереженi Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары айқындайды. 
      Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттiк комиссияны Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары, төтенше жағдайлар жөнiндегi аумақтық және салалық комиссияларды - облыстар, қалалар, аудандар әкiмдерiнiң орынбасарлары, тиiстi орталық атқарушы органдар басшыларының орынбасарлары басқарады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң күнделiктi басқару органдары Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң кiшi жүйелерi мен буындарының жұмыс iстеуiне басшылық пен бақылауды жүзеге асырады. 
      Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң күнделiктi басқару органдарын орналастыру тиiстi байланыс және хабар беру құралдарымен жарақтандырылатын және пайдалануға үнемi әзiр, даярлықта ұсталатын қалалық және қала сыртындағы басқару пункттерiнде жүзеге асырылады.

Байқау және бақылау күштерi мен құралдары:

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның кезекшi қызметтерiнен;

орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың кезекшi қызметтерiнен;

қауiптiлiгi ықтимал объектiлердiң кезекшi диспетчерлiк қызметтерiнен;

апаттар медицинасы орталықтарының диспетчерлiк қызметтерiнен;

мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының бөлiмшелерiнен;

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның органдарынан;

радиациялық және ядролық қауiпсiздiкке мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыратын органдардан;

теңiзде және iшкi су айдындарында мұнай операцияларын жүргiзудiң өнеркәсiптiк қауiпсiздiгi саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдардан;

көлiктiң қауiпсiз пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыратын органдардан;

сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдардан;

Мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарынан;

ветеринария, фитосанитария, жануарлар мен өсiмдiктер карантинi саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдардан;

қоршаған орта мен табиғи ресурстардың, оның iшiнде гидрометеорология және табиғи ортаның ластануы бойынша мониторинг қызметтерiнен;

қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдардан;

сейсмологиялық байқау және жер сiлкiнiсiн болжау республикалық жүйесiнiң қызметтерiнен;

селдердiң, тау көшкiндерiнiң және қар көшкiндерiнiң мониторингi қызметтерiнен;

орман және дала өрттерiнiң мониторингi қызметтерiнен тұрады.

ТЖ жою күштерi мен құралдары:

азаматтық қорғаныс бөлiмдерiнен;

республикалық және аймақтық аэромобильдi жедел-құтқару жасақтарынан;

мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының бөлiмшелерiнен;

суда құтқару қызметiнiң құралымдарынан;

сүңгуiр авариялық-құтқару жасақтарынан;

авариялық-құтқару және авариялық-қалпына келтiру құралымдарынан, оның iшiнде штаттық тау-кен құтқару, газдан құтқару, фонтанға қарсы және басқа да мамандандырылған қызметтерден;

051 құтқару қызметтерiнен;

ормандарды авиациялық күзету және қорғау қызметiн қоса алғанда, ормандарда өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету қызметтерiнен;

азаматтық қорғаныстың аумақтық және объектiлiк құралымдарынан;

сел, су тасқыны және қар көшкiнi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтерден;

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң үнемi әзiрлiкте тұратын радиациялық, химиялық және биологиялық қорғану, инженерлiк әскерлерi және басқа да әскер түрлерi әскери бөлiмдерiнен;

бiрыңғай авиациялық iздестiру-құтқару қызметiнен тұрады.

Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары бөлiмшелерiнiң, суда құтқару қызметiнiң, 051 құтқару қызметтерiнiң, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң үнемi әзiрлiкте тұратын радиациялық, химиялық және биологиялық қорғану, инженерлiк әскерлерi және басқа да әскер түрлерi әскери бөлiмдерiнiң күштерi базасында, әскерилендiрiлген тау-кен құтқару, газдан құтқару, фонтан атқылауынан құтқару және басқа мамандандырылған бөлiмшелерiнiң, шұғыл медициналық қызмет құралымдарының, құрылыс және монтаждау ұйымдарының және республиканың түрлi ұйымдары және басқа да осындай кәсiби қызметтерiнiң базасында, олармен келiсе отырып, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган, Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң түрлi деңгейлердегi басшы органдары өз мүмкiндiктерiнiң шегiнде елiмiздiң түрлi аймақтарында төтенше жағдайларда жедел тойтару және жою жөнiндегi жұмыстар жүргiзу үшiн және шетелдерге көмек көрсету үшiн тарта алатын үнемi әзiрлiкте болатын авариялық-құтқару және авариялық-қалпына келтiру бөлiмшелерi (күштерi) құрылады.

Республикалық және жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылмайтын, үнемi әзiрлiкте тұратын күштердi Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң басшы органдарының шешiмiмен құтқару және авариялық-қалпына келтiру жұмыстарын орындауға тартуға болады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң жұмысын ақпараттық жағынан қамтамасыз етудi автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесi (ТЖ ААБЖ) жүзеге асырады.

Төтенше жағдайлар туындаған кезде жағдай туралы ақпаратты:

қалалар, аудандар, қалалардағы аудандар, кенттер, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтер әкiмдерiнiң аппараттары, сондай-ақ ұйымдар - дереу табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдарына;

ұйымдар - өздерiнiң өкiлеттiгiне сәйкес дереу орталық атқарушы органға;

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласында уәкiлеттi органның аумақтық органдары - дереу Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң республикалық дағдарыс орталығы мемлекеттiк мекемесiне бередi.

Жаhандық және аймақтық төтенше жағдайлар туындаған жағдайда олар туралы ақпаратты:

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдары - Қазақстан Республикасының шекаралас әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерiнiң әкiмдерiне;

орталық атқарушы органдар - ведомстволық бағынысты ұйымдардағы төтенше жағдайлар туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң республикалық дағдарыс орталығы мемлекеттiк мекемесiне;

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган - өздерiнiң өкiлеттiктерiне сәйкес дереу Қазақстан Республикасының Үкiметiне, орталық атқарушы органдарға бередi.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң қызметiне бейбiт уақытта және соғыс кезiнде төтенше жағдайлардың алдын алу және iс-қимыл жасау жөнiндегi шараларды жоспарлау, әзiрлеу және жүзеге асыру кiредi.

Жағдайға қарай жүйенiң жұмыс iстеуiнiң үш тәртiбi: күнделiктi қызмет тәртiбi, аса жоғары әзiрлiк тәртiбi, төтенше тәртiбi болады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң, оның кiшi жүйелерi мен буындарының жұмыс iстеуiнiң қандай да бiр режимiн енгiзу туралы шешiмде табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган, Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң түрлi деңгейдегi басшы органдары Төтенше жағдайлар жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң аумақтық органдарының (нақты жағдайды ескере отырып табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның төтенше жағдайлар жөнiндегi облыстық, қалалық басқармалары, аудандық бөлiмдерi) келiсiмiмен қабылдайды.

Жағдайға қарай Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң кiшi жүйелерi мен буындары бiр мезгiлде түрлi режимдерде жұмыс iстей алады.

Әдетте, төтенше жағдайларды жоюға тiкелей басшылықты:

объектiлiк төтенше жағдайлар кезiнде қажет болған жағдайда  табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган аумақтық органдарының, ТЖМЖ аумақтық кiшi жүйелерi басшы органдарының қатысуымен ұйымдардың басшылары;

жергiлiктi төтенше жағдайлар кезiнде жергiлiктi атқарушы органдар, авариялардың, апаттардың, дүлей зiлзалалардың таралу шекараларына қарай табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдары;

аймақтық және жаhандық төтенше жағдайлар кезiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсыруымен Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттiк комиссия тарапынан iс-қимылдар үйлестiрiле отырып табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, ұйымдардың бiрiншi басшылары ТЖМЖ басшы органдарының нұсқауларын орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшiн жауаптылықта болады.

Халықты төтенше жағдайлар кезiнде қорғау тәсiлдерiне үйретудi Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдары, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдары жұмыс iстейтiн, оқитын және тұрғылықты жерлердегi сабақтарда, жаттығуларда бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және арнайы оқу-жаттығулар кезiнде, сондай-ақ дербес жүзеге асырады. 
      Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң, оның кiшi жүйелерi мен буындарының басқару органдарының мамандарын әзiрлеу табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның Республикалық даярлау және оқыту орталығында, облыстық (қалалық) халықты даярлау және оқыту орталықтарында, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының оқу-материалдық базасында жүзеге асырылады.

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыруды жетiлдiру, жүйенiң басқару органдарының, күштерi мен құралдарының даярлығы мен даярлық деңгейiн тексеру мақсатында жыл сайын оның кiшi жүйелерi мен буындарында оқу-жаттығу мен жаттығулар жоспарланады және өткiзiледi. Оқу-жаттығу мен жаттығулардың сипаты, олардың мерзiмi, көлемi мен өткiзу жоспарлары белгiленген тәртiппен жасалады және бекiтiледi.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң негiзгi мiндеттерi.

- ТЖМЖ құрамы

- Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiн басқару

Дәріс № 3. Іздеу құтқару жұмыстарын ұйымдастыру. Іздеу құтқару жұмыстарын  басқару.

Жалпы сұрақтар

- Құтқару жұмыстарын ұйымдастырудың принциптерi мен тәртiбi.

- Қазақстан Республикасының халқын, аумағы мен шаруашылық жүргізу объектілерін қорғау саласындағы қорғаныс шаралары.

- Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн осы заманғы зақымдау құралдарынан қорғау жөнiндегi қорғаныс шаралары.

- Азаматтық қорғаныс бойынша мамандар мен халықты даярлау.

Төтенше жағдайға байланысты іздеу - құтқару жұмыстары республиканың бүкiл аумағында аумақтық-өндiрiстiк принцип бойынша ұйымдастырылады.

Іздеу - құтқару жұмыстары шараларын орындауды Қазақстан Республикасының орталық, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдары, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары, Қазақстан Республикасының Азаматтық қорғаныс ұйымдары, басқару органдары мен күштерi және азаматтары жүзеге асырады.

Азаматтық қорғаныс бойынша дайындық осы заманғы зақымдау құралдарының дамуы және аталған аумақта, салада немесе ұйымда барынша ықтимал төтенше жағдайлар ескерiле отырып, алдын ала жүргiзiледi.

Азаматтық қорғаныс шараларын кешендi түрде және саралап жүргiзу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен азаматтық қорғаныс бойынша қалаларды топтарға, ал ұйымдарды санаттарға жатқызу маңыздылық дәрежесiне қарай жүзеге асырылады.

Азаматтық қорғаныс шараларын ұйымдастыру мен жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының орталық, жергiлiктi атқарушы органдарының және ұйымдардың басшылары жауапты болады.

Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, ұйымдар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен Азаматтық қорғаныс шараларының орындалуы туралы жыл сайын есеп берiп отырады.

2 Қазақстан Республикасының халқын, аумағы мен шаруашылық жүргізу объектілерін қорғау саласындағы қорғаныс шаралары.

Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау жөнiндегi Азаматтық қорғаныс шаралары.

Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн қорғау жөнiндегi Азаматтық қорғаныс іс-шаралары алдын ала жүргiзiледi және Қазақстан Республикасының орталық, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдары, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары, ұйымдары мен халқы үшiн мiндеттi болып табылады.

Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргізу объектілерін табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау мақсатында:

1) уәкілетті орган:

халықты және аумақтарды табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі перспективалық және ағымдағы жоспарларды және оларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарларын әзірлеуді, сондай-ақ оны Азаматтық қорғаныстың тиісті бастықтарына бекітуге беруді;

шаруашылық жүргізу объектілерін табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі перспективалық және ағымдағы жоспарларды және оларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарларын бекітуді;

шаруашылық жүргізу объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру және төтенше жағдайларда олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін бекітуді;

төтенше жағдайлар зардаптарының алдын алу және жою жөніндегі күштер мен құралдарды жасауды, даярлауды және оларды қолдануға әзірлік жағдайында ұстауды, зардап шеккендерге көмек көрсетуді;

мониторинг жүйесін ұйымдастыруды, халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргізу объектілерін техногендік авариялар, ықтимал су тасқындары, селдер, көшкіндер мен басқа да қауіпті экзогенді құбылыстар туралы құлақтандыруды;

2) жергілікті атқарушы органдар:

ықтимал су тасқындарын, селдерді, көшкіндерді және басқа да қауіпті экзогенді құбылыстарды ескере отырып, аумақтарда құрылыс салуды жоспарлауды;

төтенше жағдайлар кезінде баспанасыз қалған халық үшін уақытша тұрғын үй резервін жасауды;

тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету объектілерінде азық-түліктің, дәрі-дәрмектің және материалдық-техникалық құралдардың қорларын жасауды;

3) ұйымдар:

шаруашылық жүргізу объектілерін табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі перспективалық және ағымдағы жоспарларды және оларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарларын әзірлеуді;

шаруашылық жүргізу объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру және төтенше жағдайларда олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеуді;

төтенше жағдайлар зардаптарының алдын алу және жою жөніндегі күштер мен құралдарды жасауды, даярлауды және оларды қолдануға әзірлік жағдайында ұстауды, зардап шеккендерге көмек көрсетуді;

мониторинг жүйесін, персоналды, шаруашылық жүргізу субъектілерін және халықты техногендік авариялар туралы құлақтандыруды ұйымдастыруды;

ықтимал су тасқындарын, селдерді, көшкіндерді және басқа да қауіпті экзогенді құбылыстарды ескере отырып аумақтарда құрылыс салуды жоспарлауды;

тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету объектілерінде азық-түліктің, дәрі-дәрмектің және материалдық-техникалық құралдардың қорларын жасауды жүргізеді.

Жер сiлкiнiсiнен қорғау жөнiндегi Азаматтық қорғаныс шаралары.

1. Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн ықтимал жер сiлкiнiстерiнен қорғау мақсатында алдын ала мынадай шаралар кешенi жүргiзiледi:

сейсмологиялық байқаулар мен жер сiлкiнiстерiн болжаудың республикалық жүйесiн дамыту;

республика аумағының сейсмологиялық қауiптiлiгiн ғылыми тұрғыдан болжау, бағалау және оны сейсмологиялық ықшам аудандарға бөлу;

құрылыс нормалары мен ережелерiн сейсмологиялық қауiптi ескере отырып жасау;

сейсмикалық орнықты үйлер мен ғимараттардың тиiмдi конструкцияларының және шаруашылық жүргiзу объектiлерiнiң сенiмдi жұмыс iстеуiнiң есептерiн ғылыми тұрғыдан негiздеу және оларды жобалау;

сейсмикалық орнықты үйлер мен ғимараттар құрылысының сапасын бақылауды жүзеге асыру;

бұрын салынған үйлер мен ғимараттардың сейсмикалық жағынан орнықты болуын және сенiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;

аумақтарға құрылыс салуды ықтимал сейсмикалық әсерлердi ескере отырып реттеу.

Жер сiлкiнiсiнiң зардаптарын жою кезiнде мынадай шаралар жүргiзiледi:

жер сiлкiнiсi туралы ақпарат алу, шешiм қабылдау және оны республика аймақтарына жеткiзу;

iздеу-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды басқаруды ұйымдастыру, сондай-ақ оларды материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету;

Азаматтық қорғаныс күштерi мен құралдарының iс-қимылына және жер сiлкiнiсiнiң зардаптарын жою жоспарына сәйкес басқа да шараларға басшылық жасау. Орталық, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың, ұйымдардың басшылары өз құзыретi шегiнде болуы ықтимал жер сiлкiнiстерiнен халықты қорғау және олардың экономикалық залалын азайту мақсатында алдын ала:

халық пен қоршаған ортаға аса қауiп төндiретiн, шаруашылық жүргiзу объектiлерi орналасқан ведомстволық бағыныстағы аумақтарда, сондай-ақ интенсивтi түрде мұнай, газ өндiрiлетiн аудандарда және жерасты жұмыстарында сейсмикалық аудандастыру жүргiзу мен сейсмикалық қауiпке баға берудi ұйымдастыруға, үйлер мен ғимараттарды, ең алдымен тұрғын үйлердi, мектептердi, мектеп жасына дейiнгi балалар мекемелерiн, ауруханаларды, адамдар жаппай болатын басқа үйлердi, ғимараттарды және тiршiлiктi қамтамасыз ету объектiлерiнде (жылу, су, газ, энергиямен жабдықтау және байланыс, канализация), химиялық және жарылыс қаупi бар өндiрiстердi сейсмикаға қарсы күшейту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге, сейсмикалық жағынан осал үйлер мен ғимараттарды күрделi жөндеуден өткiзген кезде олардың құрылыс конструкцияларын мiндеттi түрде сейсмикаға қарсы күшейтудi көздеуге, үйлер мен ғимараттардың сейсмикалық орнықтылығын қамтамасыз ету жөнiнде арнаулы шаралар қолданбайынша оларды салуға, сондай-ақ тектоникалық жарық шақтар, топырағы жайсыз аймақтарда және көшкiн болу қаупi бар беткейлерде құрылыс салуға жол бермеуге мiндеттi.

Жер сілкінісінің зардаптарын жою мақсатында:

1) уәкілетті органның басшысы:

құтқару жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыруға;

жер сілкінісінің күші, қираған жерлер, шығындар мен оның зардаптарын жою жөнінде қолданылып жатқан шаралар туралы ақпарат жинауды және оны жоғары тұрған органдар мен халыққа беруді жүзеге асыруға;

2) орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары:

жер сілкінісінің зардаптарын жоюды, құтқару және шұғыл жұмыстар жүргізуді, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуді және халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету жөніндегі басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға;

қираған жерлер, шығындар мен жер сілкінісінің зардаптарын жою жөнінде қолданылып жатқан шаралар туралы ақпарат жинауды және оны уәкілетті органға беруді жүзеге асыруға;

3) ұйымдардың басшылары:

жер сілкінісінің зардаптарын жоюды, құтқару және шұғыл жұмыстар жүргізуді, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетуді және қызметкерлердің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету жөніндегі басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға міндетті.

3.  Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн осы заманғы зақымдау құралдарынан қорғау жөнiндегi қорғаныс шаралары.

Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн осы заманғы зақымдау құралдарын қолдану қатерi төнген және қолданылған жағдайда қорғау, одан болатын залал мен шығынды азайту мақсатында:

1) алдын ала: бейбiт және соғыс уақытына арналған азаматтық қорғаныс жоспарларын жасау, азаматтық қорғаныстың басқару, құлақтандыру және байланыс жүйелерiн құру мен дамыту және оларды пайдалануға әзiрлiкте ұстау, Азаматтық қорғаныс күштерiн құру, жасақтау, жарақтандыру және әзiрлiкте ұстау, зақымдау құралдары қолданылған жағдайда қорғану әдiстерi мен iс-қимыл жасауға басқару органдарын дайындау және оған халықты жаппай оқыту, Азаматтық қорғаныстың қорғану құрылыстарын салу мен олардың қорын жинақтау және оларды жұмыс iстеуге әзiрлiкте ұстау, Азаматтық қорғаныс шараларын орындауға және халықтың тiршiлiгiне арналған жеке қорғаныс құралдарының, материалдық-техникалық құралдардың қорларын, резервтерiн жасау, жинақтау және дер кезiнде жаңартып отыру, эвакуациялық шараларды жоспарлау мен жүргiзу,  шаруашылық жүргiзу салалары мен объектiлерiнiң тұрақты жұмыс iстеуi жөнiндегi шараларды жоспарлау және орындау, Азаматтық қорғаныстың әскери құрамаларының жұмылдырылу дайындығын қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды өткiзу.

2) зақымдау құралдарын қолданған кезде: зақымдау құралдарының қолданылу қатерi мен қолданылуы жайында құлақтандыру, халықты iс-қимыл тәртiбi мен ережелерi жөнiнде хабардар ету, халықты қорғану құрылыстарына паналату, қажет болған жағдайда жеке қорғану құралдарын пайдалану, жараланғандар мен жарақат алғандарға медициналық көмек көрсету, iздеу-құтқару жұмыстары мен басқа да шұғыл жұмыстарды жүргiзу, басқарудың, құлақтандыру мен байланыстың бұзылған жүйелерiн қалпына келтiру, халықтың тiршiлiгiн қамтамасыз ету объектiлерi мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiнде шұғыл авариялық-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу, Азаматтық қорғаныс құрамаларының әзiрлiгiн қалпына келтiру, эвакуациялық шаралар жүргiзу жүзеге асырылады.

- Азаматтық қорғаныс бойынша мамандар мен халықты даярлау

1. Азаматтық қорғаныс мәселелерi бойынша даярлық Қазақстан Республикасының барлық азаматтары үшiн мiндеттi болып табылады және тиiстi оқу бағдарламалары бойынша жүргiзiледi. Даярлау үшiн бұқаралық ақпарат құралдары да пайдаланылады.

2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, ұйымдардың басшыларын даярлау және қайта даярлау әзiрлiк орталықтарында жүзеге асырылады.

3. Азаматтық қорғаныс үшiн мамандар даярлау Қазақстан Республикасының әскери, азаматтық оқу орындарында, сондай-ақ шет мемлекеттерде және халықаралық орталықтарда жүзеге асырылады.

4. Ел халқын Азаматтық қорғаныс бойынша даярлау мектепке дейiнгi мекемелерден бастап, жұмыс орыны, тұрғылықты және оқитын жерi бойынша жүргiзiледi.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- Құтқару жұмыстарын ұйымдастырудың принциптерi мен тәртiбi.

- Қазақстан Республикасының халқын, аумағы мен шаруашылық жүргізу объектілерін қорғау саласындағы қорғаныс шаралары.

- Халықты, аумақтар мен шаруашылық жүргiзу объектiлерiн осы заманғы зақымдау құралдарынан қорғау жөнiндегi қорғаныс шаралары.

- Азаматтық қорғаныс бойынша мамандар мен халықты даярлау.

Дәріс №4. Төтенше жағдайды жоюды ұйымдастыру және оларды жүргізу тәртібі, құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу.

Жалпы сұрақтар

- Зақымданған ошақтағы құтқару және қайта келтіру жұмыстары

- Жұмыс жүргізудің әдісі мен тәсілі

Зақымданған ошақтағы құтқару және қайта келтіру жұмыстары. Халықты қорғау әдістерінің ең негізгісі уақытша көшіру (эвакуация) шаралары болып табылады. Оған, адамдардың өмірін сақтау мақсатында төтенше жағдайлар аймағынан және қазіргі заманғы қырып-жою құралдары қолдануы мүмкін аудандардан халықты көшіру, соғыс уақытында қауіп төнген аймақтардағы жұмыс істеп жатқан, ұйымдардың жұмысшылары мен қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа жайғастырып бөлу және орналастыру жатады.

Көшіру шаралары Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар жөніндегі орталық атқарушы органдарының және аумақтық басқару органдарының жалпы басшылығымен алдын ала жоспарланады. Бейбіт уақытта қауіпсіздік қатері мен табиғи апаттық төтенше жағдайлар болуы мүмкін аймақтар үшін көшіру шараларын жүргізу тәртібі анықталады. Сонымен қатар, соғыс уақытына шекаралас аудандар мен қауіп төнген жерлердегі халықты көшіру тәртібі белгіленді.

Уақытша көшіру шаралары:

- ұйымдардың жұмысшылары мен қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін - өндірістік принцип бойынша;

- халықты көшіру – аумақтық принципі бойынша жүзеге асырылады;

- көшіруді ұйымдастыру және меншік көлік иелерінің көліктерін тарту жеке меншік пәтерлер кооперативтеріне жүктеледі.

Көшіру шараларын жүргізу үшін  жергілікті  атқарушы органдарында, ұйымдарда көшіру комиссиясы құрылады.

Көшіру шараларын ұйымдастыру және оны жүргізу тиісті басқару органдарының және ұйымдарының бірінші басшыларына жүктелген.

Ұйымның эвакомиссиясының міндеттері:

- ұйымның АҚ штабымен бірлесіп, объектінің жұмысшылары мен қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерін орналастыру үшін олардың тізімдерін жасайды;

- азаматтық қорғанысының басшысына эвакуациялық жинау пунктінің әкімшілік құрамы, эшолондар бастықтарын, автомобил колонналары мен жаяу саптар бастықтарын тағайындау туралы ұсыныс әзірленеді.

Зақымданған ошақтағы құтқару және қайта келтіру жұмыстары. Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстары (ҚжБШЖ) төтенше жағдай аумағында адам құтқару үшін және де жарақат алғандарға көмек көрсету және  қайта қалпына келтіру мақсатында жүргізіледі.

Төтенше жағдайдың зардабын жою стратегиясы бір сыпыра қауіп-қатерге және соған байланысты төуекелділікке негізделеді. Сондықтан ең алғашқы міндет- адамдар қауіпсіздігін қамсыздандыру. Стратегия мен тактика қандай шараларды қалай қолдануын ескереді.

Адамдарды құтқару төтенше жағдайды әсерін жоюдың бір бөлігін құрайды, сонымен қатар, төтенше жағдайды зардабын жою жұмыстары арнаулы үш топқа жіктеледі:

- құтқару;

- арнаулы (жедел);

- қосалқы.

Құтқару жумыстары, адамдарды құтқарып алуымен тікелей байланысты, оған мыналар кіреді:

- басылып не қамалып қалған орындарда зардап шеккендерді іздеу;

- зардап шеккендерді шығарып алу (оларға жету жолдарын жасау);

- зардап шеккендерге алғашқы медициналық жәрдем көрсету;

- зардап шеккендерді апат болған жерден көшіру мыналарды қамтиды;

- өрт сөндіру ;

- коммуналды-энергетикалық және техникалық желілердегі апаттарды жою;

- тосқауылдарға кіру жолдарын жасау;

- осал құрылыстарды күшейту.

Арнаулы жұмыстардың атқарылу нәтижесінде құтқару жұмыстарының орындалуына және адамдардың қосымша зардап алмауына жағдай туындайды.

Қосалқы жұмыстар құтқару жұмыстарын алаңына және жұмыс орындарын инженерлік пен ұйымдастырушылық дайындығына байланысты. Оларға мыналар жатады:

- аландарды тазалау;

- техника орнату;

- қоршаулар мен ескерту белгілерін орнату;

- жұмыс орындарын жарықтандыру т.с.

Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды ескерту мен жою жөніндегі шараларында зандылыққа сәйкес азаматтық қорғаныс күштері қатысады.

Төтенше жағдай зардаптарын жою мынаны қамтиды:

- халық пен ұйымдарды төтенше жағдай қауіпі туралы құлақтандыру;

- барлау жүргізуді, қирау дәрежесін, зақымдану аймағын, су басудың немесе тасқынның таралу жылдамдығы мен ықтимал шекарасын, өртенген жердің көлемін, аудандары мен таралу бағытын және өзге де меліметтерді анықтау;

- тікелей қауіп төніп тұрған нысандар мен елді мекендерді анықтау;

- құтқару және басқа жұмыстар үшін іске қосылған күш топтамасы мен құралдар санын анықтау;

- төтенше жағдай аумағындағы күш-құралдарды басқаруды ұйымдастыру;

- зардап шеккендерге дәрігерлік көмек пен оларды емханаларға жеткізуді ұйымдастыру, сонымен қатар тұрғындарды қауіпсіз орындарға шығарып қоныстандыру;

- құтқару жұмыстарды жүргізу барысында оған сәйкес қауіпсіздік шараларын даярлап іске асыру;

- төтенше жағдай аумағында және оған шекаралас аудандарында коменданттык қызметті ұйымдастыру.

Сондай-ақ, төтенше жағдай зардабын жоюға және құтқару жұмыстарды қамсыздандыру мен даярлауға бағытталган материалдық және басқа шараларды ұйымдастыру кіреді.

Күрделі зақымдану ошағындағы құтқару жұмыстарды тек өрттер мен кирауларды ғана емес, сондай-ақ радиоактивтік, химиялық, бактериологиялық зақымдауды ескере отырып ұйымдастырылады. Бұл жағдайда бактериологиялық зақымдану түрлері аңықталғанға дейін барлық шаралар аса қауіпті жұқпалы аурулардан қорғану режимінде ұйымдастырылады. Ауру қоздырғыштар түрі аңықталысымен зақымдану ошағында және оған жапсарлас аудандарда тиісті оқшаулау-шектеу және жұқпалы ауруларға қарсы шаралар жүргізіледі. Күрделі зақымдану ошағында құтқару жұмыстарын табыста жүргізу үшін мыналарды істеу қажет:

- барлаудың барлық түрлерін үздіксіз және бір уақытта жүргізу және оның мәліметтерін жылдам пайдалану;

- мақсаттары әртүрлі күш пен құралды бір уақытта және дұрыс пайдалану;

- зақымдау, қирау, өрт аймағын тез жою немесе айналып өту;

- күш-жігерді маңызды нысандарға жұмылдыру, күш пен құралды бағыттау;

- тұрақты және нақты өзара іс-қимыл қарқының қолдау;

- күш пен құралды үздіксіз, мығым және ұтымды басқару.

Зақымдану ошағында медициналық күш пен құралды жылдам еңгізудің, соңдай-ақ улағыш және қатты әсер ететін улы заттармен зақымдалғандарға алғашқы медициналық көмек көрсетуді бастау мерзімін барынша жақындатудың ерекше маңызды бар.

Хайуанаттар мен өсімдіктердың, ауылшаруашылығы өнімдері мен жануарларды, су көздерін қорғау бойынша Азаматтық қорғаныс іс шараларын орындау мақсатында хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау қызметтері мен қызмет бөлімшелері құрылады.

Қызметтердің негізгі міндеттері:

- мал мен өсімдіктерді, ауылшаруашынық өнімдерін және өсімдік шаруашылығын, су көздері мен сумен жабдықтау жүйесін радиоактивтік, химиялық, бактериологиялык (биологиялық) зақымданудан қорғау жөніндегі шараларды ұйымдастыру және орындау;

- ветеринарлық және фитологиялық барлауды, зақымданған хайуанаттарды емдеуді ұйымдастыру;

- зақымдалған хайуанаттарды амалсыз союды және оларды көмуді ұйымдастыру; егістікті, жайылымды және мал мен өсімдік шаруашылығы өнімдерін залалсыздандыру;

- ауылшаруашылығы өнімдері мен малды қауіпсіз аймаққа апаруды ұйымдастыру;

- жем-шөп пен астықтың артық қорын жасау;

- қызмет бөлімшелерін мақсат бойынша іс-әрекеттерге даярлата ұстау және оларды жеке құралмен, техникамен және мүлікпен қамсыздандыру;

- дәрі-дәрмектердің, залалсыздандырғыш заттардың қорын жасау және де дер кезінде жаңарту;

- төтенше жағдайдағы, зақымдану ошақтарындағы іс-әрекеттерге ауыл халқын оқытып-үйретуді ұйымдастыру және өткізу.

Шаруашылықтағы мал мен өсімдіктің зақымдалуын оқшауландыру және жою жұмыстары төтенше жағдай аймағында тікелей іс-әрекет ететін мал мен өсімдікті қорғау командасына (МӨҚК) жіктеледі, олар:

- хайуанаттарға ветеринарлық көмек көрсетеді;

- оларды көшіріп, қоныстандырады;

- зақымданған хайуанаттарды, өсімдіктерді сынақтама тексерінен өткізеді, ескереді және зерттеу үшін зертханаға жеткізеді;

- хайуанаттар нысандарына залалсыздандыру жүргізеді және зақымдалған хайуанаттарға ветеринарлық ем-дом жасайды;

- улы химикаттар көмегімен зақымдалған егістіктерді залалсыздандырады.

АҚ шараларын және күштерінің іс-әрекеттерін қамсыздандырудың негізгі түрлері:

- барлау;

- инженерлік қамсыздандыру;

- химиялық қамсыздандыру;

- медициналық қамсыздандыру;

- көлікпен қамсыздандыру;

- материалдық-техникалық қамсыздандыру;

- гидрометеорологиялық және метеорологиялық қамсыздандыру.

Құтқару жұмыстарын жүргізу барысында негізгі күш пен құралдарды зардап шеккендерге алғашқы дәрі-дөрмек көмегін беру үшін, бұзылыста қалғандарды шығару үшін, жедел жетуде мақсатталады.

3 Жұмыс жүргізудің әдісі мен тәсілі. Құтқару жұмыстарын жүргізу тәсілдер мен әдістері жалғасымдығы ғимараттың бұзылуынан, коммуналды, энергетикалық, технологиялық жүйелерінің аварияларынан және нысанның радиация алу мен химикалық зарардану дәрежесінен, құрама іс-әрекеттеріне әсер ететін өрт және басқа да жағдайларына тәуелді.

Әуелі, адам болып қалуы мүмкін жерлерде қираған құрылыстарға, бұзылған ғимараттарға және құтқару жұмыстарын жүргізуге бөгет жасайтын авария орындарына жол ашылу керек. Бір бағытты кіретін жолдарың ені 3-3,5 м, ал екі бағыттағылардың ені 7 м болуы тиіс.

Қираған құрылыстар астынан адам құтқару шараларымен әдетте әскери бөлімшелері мен АҚ құрамалары айналасады. Бірақ бұл жұмысқа басқа да барлық тұрғыңдарды қатыстыру керек.

Жеке құрама панаханаларды іздестіріп, қорғаныс құрылыстарында қамалып қалған адамдарымен байланыс құралдарымен тұрақты байланыс жасауға тырысады, ол үшін желдеткіш саңылауларын, есік, ірге, су-жылу құбырларын тықылдатып пайдаланады. Ең алдымен желдеткіш арналары немесе қабырғаларда тесік жасап таза ауа жібереді. Панахананы ашу барысында қирау сипатына қарай әртүрлі тәсілдер мен саймандар пайдаланады: негізгі кіре-берісте бұзылғанды тазалау, одан кейін есікті ашу немесе бұзып ашу, үңгір немесе авариялық шығу люгін қазып алу, көршілес жатқан белмеден панаға қарайтын қабырғаны бұзу, бұзылыс үстіндегі бегетті ашу одан кейін адам шығару үшін жол жасау.

Армениядағы Ленинакан, Спитак қалаларындағы жер сілкініс зардабын жою кезінде адамдарды қирау астынан шығару бойынша алынған тәжрибесінен бұзылыстарды аршуға 16 тоннадан кем көтермейтін қуатты көтергіш крандар, үлкен экскаваторлар, жылжымалы электрстанциялары мен прожекторлар түнгі жұмыстарында талап етіледі.

Коммуналды-энергетикалық пен технологиялық жүйелерінде авария мен бұзылу зардабын жоюдағы негізгі амалы - қираған бөлімшелерді және ғимараттардағы электр мен газ және су жүйелерін ажырату болып табылады.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- Құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу.

- Зақымданған ошақтағы құтқару және қайта келтіру жұмыстары.

- Жұмыс жүргізудің әдісі мен тәсілі.

Дәріс №5. Зақымданған аймақтағы құралдар мен күштерді басқаруды ұйымдастыру.

Жалпы сұрақтар

- Азаматтық қорғаныс күштері

- Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысының әскер бөлiмдерi мен олардың бейбiт және соғыс уақытындағы мiндеттерi

Азаматтық қорғаныс күштерiнiң құрамы. Азаматтық қорғаныс күштерi Азаматтық қорғаныстың әскер бөлiмдерiнен, аумақтық, объектiлiк құрамалар мен Азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар қызметтерiнiң құрамаларынан, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет бөлiмшелерiнiң жедел-құтқару отрядтарынан тұрады.

Азаматтық қорғаныс күштерi бейбiт уақытта төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi Мемлекеттiк жүйенiң құрамдас бөлiгi болып табылады, ол туралы Ереженi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.

Құтқару жұмыстарын жүргiзу кезеңiне Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша Қорғаныс министрлiгiнiң, Iшкi iстер министрлiгiнiң бөлiмдерi мен бөлiмшелерi, ведомстволық мамандандырылған авариялық-құтқару, авариялық-қалпына келтiру, әскерилендiрiлген және басқа да құрамалар бөлiнуi мүмкiн, олар жұмыстарды орындауды құтқару жұмыстарының жалпы басшысының жедел басшылығымен жүзеге асырады.

Бөлiнген күштер оқып-жаттықтырылған, техникамен, жабдықтармен жарақтандырылған және iздестiру-құтқару жұмыстарын дербес жүргiзуге сақадай-сай болуға тиiс.

Азаматтық қорғаныс күштерiн пайдалану тиiстi деңгейлердегi Азаматтық қорғаныс бастықтарының шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

2 Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысының әскер бөлiмдерi мен олардың бейбiт және соғыс  уақытындағы мiндеттерi

1. Қазақстан Республикасы азаматтық қорғанысының әскер бөлiмдерi бейбiт және соғыс уақытында төтенше жағдайлардың қаупi төнген және туындаған кезде республиканың халқын, шаруашылық жүргiзу объектiлерiн және аумақтарын қорғауға арналған.

Уәкілетті органға ведомстволық бағынысты Азаматтық қорғаныстың әскер бөлiмдерiн құру құқығы Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiледi.

Қазақстан Республикасының Үкiметi Азаматтық қорғаныстың әскер бөлiмдерiн жасақтау, жарақтандыру және қолдануға әзiрлiкте ұстау жөнiнде шаралар қолданады.

2. Азаматтық қорғаныстың әскер бөлiмдерiнiң негiзгi мiндеттерi:

1) бейбiт уақытта:

құтқару жұмыстарын жүргiзуге адам құрамын жан-жақты дайындау мен оны аттестациялауды ұйымдастыру;

iздестiру-құтқару жұмыстарын жүргiзу және зардап шеккен халықтың тiршiлiгiн қамтамасыз етуге жан-жақты көмек көрсету;

төтенше жағдайлардың алдын алуға бағытталған шараларға қатысу;

Қазақстан Республикасы тиiстi келiсiмдер жасасқан шет мемлекеттердiң аумақтарында төтенше жағдайлар болған кезде құтқару жұмыстарына қатысу;

iзгiлiк көмек ретiнде төтенше жағдайлар аймағына әкелiнетiн жүктерге iлесе жүру және оларды күзету;

мобилизациялық өрiстетуге дайындық және жауынгерлiк әзiрлiктiң жоғары дәрежесiне келтiру жөнiндегi шараларды жүзеге асыру;

бейбiт және соғыс уақытында Азаматтық қорғаныстың әскер бөлiмдерiн кеңiнен өрiстетуге, құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізуге арналған қару-жарақты, техниканы, басқа да материалдық-техникалық құралдарды жинақтау, сақтау және дер кезiнде жаңартып отыру;

2) соғыс уақытында:

зақымдану ошақтары мен залалдану аймақтарында радиациялық, химиялық барлау жүргiзу;

зақымдану ошақтарында, залалдану және топан су басқан аймақтарда құтқару және басқа да шұғыл жұмыстар жүргiзу;

халық пен шаруашылық жүргiзу объектiлерiне эвакуация жүргiзуге қатысу;

халықтың тiршiлiгiн қамтамасыз ету объектiлерiн қалпына келтiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге қатысу, аэродромдарды, жолдарды, өткелдердi және тыл инфрақұрылымының басқа да маңызды элементтерiн қалпына келтiруге байланысты аумақтық қорғаныстың жекелеген мiндеттерiн орындау болып табылады.

Төтенше жағдайларды жоюды Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң аумақтық немесе төтенше жағдайлар пайда болған аумақтар мен объектiлердiң ведомстволық кiшi жүйелерiнiң күштерi мен құралдары жүзеге асырады.

Егер төтенше жағдайлардың көлемi Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың мемлекеттiк жүйесiнiң аумақтық және салалық кiшi жүйелерiнiң басшы органдары, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган аумақтық органдары оны тоқтата және жоя алмайтындай болса, онда Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi мемлекеттiк комитеттiң ұсынысымен, сондай-ақ орталық және жергiлiктi органдардың өтiнiштерi және табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органның олар жөнiндегi тиiстi қорытындысы бойынша тиiстi көмек көрсету туралы шешiм қабылдайды.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң құрамалары мен бөлiмдерi, басқа да әскерлерi және әскери құралымдары Қазақстан Республикасы Президентiнiң нұсқауы бойынша оларды қатыстыру алдын ала бекiтiлген өзара iс-қимыл жоспарларында көзделген жағдайлардан басқа да төтенше жағдайларды жоюға тартылуы мүмкiн.

Төтенше жағдайлар кезiнде халықтың, қоршаған табиғи ортаның қауiпсiздiгi мен қорғалуы және шаруашылық жүргiзу объектiлерiнiң тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мәселелерi бойынша мемлекеттiк мақсатты бағдарламаларды орындауды төтенше жағдайлардың алдын алу және олардың тұрақсыздандыру ықпалын азайту жөнiндегi қаржы, несие-инвестиция саясатын үйлестiру мақсатында, сондай-ақ авариялардың, апаттардың, табиғи және басқа да зiлзалалардың зардаптарын жоюға даярлық мақсатында тиiстi басшы органдар жүзеге асырады.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- Азаматтық қорғаныс күштері

- Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысының әскер бөлiмдерi мен олардың бейбiт және соғыс уақытындағы мiндеттерi

Дәріс №6. Төтенше жағдай кезіндегі іздеу құтқару жұмыстарын ұйымдастыру.

Жалпы сұрақтар

- ТЖ зардабын жоюда құтқарушылардың негізгі міндеті.

- Құтқару қызметтері, олардың міндеттері мен атқаратын істері.

- ТЖ салдарын жою кезіндегі басқа қызмет жүйелерімен бірігіп жұмыс істеуі

ТЖ зардабын жоюда құтқарушылардың негізгі міндеті – зардап      шегушілерді жедел іздеу және оларға дер кезінде көмек көрсету.

ТЖ ІҚЖ сәтті өткізудің  ең маңызды элементі басқару – ІҚЖ ұйымдастыру, үйлестіру, жетекшілік ету мен өткізу бойынша іс – шаралар дың жиынтығы болып табылады.

ІҚЖ басқарудың басты мақсаты – барынша қысқа уақытта,        минималды шығынмен және залалмен, ІҚЖ толық жиынтығын жедел жүргізу бойынша күштер мен құралдардың тиімді қызметіне жағдай жасау.

ІҚЖ басқарудың негізгі міндеттері:

- ақпарат жинап, оны талдау және өндеу, нақты жағдайға баға беру, шешім қабылдау, жұмыстарды жоспарлау;

- жағдайдың үздіксіз мониторингі, болжамдарды өндеу және        нұсқаларын дамыту;

- шынайы жағдайды бағалау, жұмыс жоспарының көлемін, сипатын өзгерісін анықтау;

- ТЖ факторының қауіптілік деңгейлерін, қауіпті аймақтар       шекарасын анықтау;

- күштер мен құралдарды есептеу;

- міндет қою және оны орындаушыларға жеткізу;

- барлық ІҚЖ қатысушыларының арасындағы үйлесімділік пен       әрекеттестікті қамтамасыз ету;

- жұмыстың нәтижесін талдау, ішінара түзетулер енгізу;

- тапсырманың орындалуын бақылау.

ІҚЖ басқару тұрақты және үздіксіз болу керек.

ІҚЖ басқару жүйесінің жоғарғы буыны ҚР ТЖМ Дағдарыс орталығы болып табылады. ІҚЖ басқару жүйесінің ТЖ кезінде тиімді іс – қимыл жасауы үшін арнайы басқару пункттері құрылады, олар байланыс құралдарымен жабдықталған және техникамен және көлікпен қамтамасыз етілген. Олар тұрақты және жылжымалы да бола алады.

ІҚЖ – ға қатысатын барлық күштер мен құралдарда басқаруды,  олардың әрекеттестігін ұйымдастыруды, қауіпсіз жағдайды қамтамасыз етуді ІҚЖ басшысы жүзеге асырады.

ІҚЖ басшылығының негізгі қағидаты жеке дара басшылық  ұстанымы болып табылады. Бұл жұмысқа қатысушылардың барлығы басшыға бағынатындығын және қабылданатын шешімдердің мүлтіксіз орындалатындығын білдіреді.

Қойылған міндеттерді жедел шешу мақсатында қызметте      кезекшіліктердің келесі түрлері ұйымдастырылады:

- тұрақты, тәулік бойы;

- іздеу – құтқару жұмыстарын жүргізу мерзімі;

- ТЖ орындалуы ықтимал кезеңде;

- жоғарыдағы басшылықтың бұйрығы бойынша;

Кезекшіліктің түрін ІҚҚ басшысы нақты жағдайға байланысты  белгілейді сонымен бірге кезек ету графигін де бекітеді.

Кезекшілердің негізгі міндеті ақпарат алу, оларды мекемелерге           тапсыру, қызметкерлерге хабарлау, жедел іздестіру – құтқару жұмыстарын өткізуге және дайындыққа қатысу.

Құтқарушылар мен қызметкерлерді хабарландыру радио және  телефон байланыстары арқылы, шақыру құрылғылары және шабармандар жіберу арқылы жүргізіледі.

2 Құтқару қызметтері, олардың міндеттері мен атқаратын істері. ТЖ салдарын жою кезіндегі басқа қызмет жүйелерімен бірігіп жұмыс істеу. Қазіргі заманғы қырып жою құралдарынан халық пен шаруашылық объектілерін қорғаудың, құтқарудың  негізгі принцптері мыналар:

Құтқару  шараларын өз уақытында жоспарлау және өткізу. Ол мыналарды қамтиды:

- бейбіт және соғыс уақытындағы АҚ жоспарларын әзірлеу;

- халықты ТЖ мен қазіргі заманғы қырып жою құралдарынан қорғау әдістеріне даярлау;

- ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын жинау және оларды пайдалануға әзірлікті ұстау;

- көшіру шараларын даярлау;

- бейбіт және соғыс уақытындағы жағдайда шаруашылық салалары мен объектілері жұмысының сенімділігін және тұрақтылығын көтеру жөніндегі шараларды жүргізу;

Осыған байланысты халық пен шаруашылық объектілерін қорғау жөніндегі шаралардың әрбір ауданда, қалада, бүкіл республикада міндетті түрде жүргізілуі қажет. Құтқару  шараларының сипаты мен көлемі төтенше жағдай сипатына, қалалардың, шаруашылық объектілерінің экономикалық және қорғаныс маңыздылығы мен жергілікті жағдайларға байланысты. Төтенше жағдайда, бірінші кезекте, халық пен шаруашылық объектілерін қорғау жөнінде шаралар АҚ тобына жатқызылатын қалаларда мынандай тәртіппен жүргізіледі.

- қызметтері соғыс уақытында да тоқталмайтын кәсіпорындардың жұмысшылары мен қызметшілерін, АҚ бойынша топтарға жатқызылған қалалардағы олардың отбасы мүшелерін қауіпсіз аймаққа таратып қоныстандыру;

- АҚ бойынша топтарға жатқызылған қалалардағы жұмысшылармен қызметшілерді бұрынан бар қорғаныс ғимараттары мен осы мақсат үшін ыңғайластырылған және бөлінген орындарға орналастыру.

Құтқару әдістерімен құралдарын анықтаудағы кешенді көзқарас.

Халықты құтқару жөніндегі шаралардың кешенділігі ТЖ сипатына байланысты құтқару әдістері мен құралдарын тиімді пайдалануға, ал соғыс уақытында зақымдау құралдарының түрі мен көлеміне орай туындайды.

Инженерлік шаралар халықты қорғаныс ғимараттарына                       жасыру – шабуыл жағдайында оны қорғаудың ең негізгі әдісі болып табылады. Азаматтық қорғаныс тобына жатқызылған қалалармен селолық жерлерді радиациядан қорғайтын орындарды салуды өрітету, пайдалану болып табылады.

Көшіру шаралары төтенше жағдайда болсын, зақымдау құралдарын қолдануда халықты қорғау мақсатында көшіру шараларын дер кезінде жүргізудің маңызы өте зор.

Радиация мен химиялық зақымданудан қорғау шаралары. Радиациялық және химиялық аухалды анықтау мен бағалау, радиактивтік ластану және химиялық зақымдану салдарын жою, халыққа радиоактивтік, химиялық зақымдау туралы хабарларды, азық түліктің, судың, мал мен өсімдіктің ластануына жол бермеу және оларды залалсыздандыру.

Құтқару қызметін басқару мен ұйымдастыру – механикалық, ғылыми- техникалық және интеллектуалдық кешен, оның ішінде арнайы байланыс және басқару құралдары жедел жәрдем технологиясы бойынша методикалық, видео, фото, кино материалдар, сондай-ақ, құтқару және кезек күттірмейтін    жұмыстарды жүргізуге арнайы ЭЕМ мен басқа да құралдарға арналған бағдарламалар базасы.

АҚҚ қалыптасуы – жеке немесе апаттық құтқару қызметінің құрамына кіретін негізгі құтқарушыларды болудан тұратын және құтқару, кезек күттірмейтін жұмыстарды орындауға  арнайы құрылған құрылым. АҚҚ ликвидациялау  және алдын алу мәселелерін шешуге арнаған, негізіне АҚҚ құрылымдары, сонымен бірге құрамына апаттық құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды орындаушылар мен кіші, орта және құрамды осы жұмыстарды басқарушы және құтқарушылардан тұратын біртұтас жүйеге функционалды біріктірілген күштер мен құралдардың, бақару органдарының жиынтығы.

Әскерилендіілген АҚ бөлімі – қауіпті өндірістік нысандарды күндіз-түні бақылауда ұстауға, қауіпсіздік жағдайында құтқарушылардың өмірі мен денсаулығына қатерлі жағдайларда ғана жұмыстарын жүргізетін арнайы ұйым. Құтқару жұмыстары төтенше жағдай аймағында адамдарды, материалдық және мәдени байланыстарды құтқаруға, зиянды әсер ететін қауіпті факторлардың мүмкін болатын минималды денгейіне жеткізуге және жоюға бағытталған іс-әрекет.

Құтқарушылардың мәртебесі – ҚР заңы бойынша міндеттелген құтқарушылардың құқықтарымен  міндеттерінің жиынтығы. Табиғи және техногенді сипаттағы  төтенше жағдай аймағында әкімшілік орган - табиғи және техногенді сипаттағы  төтенше жағдай ескерту және ликвидациялау облысында мемлекеттік бақылау мен реттеуді жүзеге асыратын меммлекеттік орган.

Төтенше жағдай ликвидациялау жетекшісі – төтенше жағдай ликвидациялауды басқаратын және жергілікті атқару органы арнайы тағайындалған жауапты тұлға.

Төтенше жағдай ликвидациялау және кезек күттірмейтін жұмыстар, құтқару жұмыстарын жан – жақты қамтамасыз етуге, халыққа төтенше жағдайдан зардап шегушіге көмек көрсетуге адамдар жұмыс істеу қабілетін қолдауға, олардың өмірі мен денсаулығын сақтап қалуға жағдай жасауға бағытталған іс-әрекет.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- ТЖ зардабын жоюда құтқарушылардың негізгі міндеті.

- Құтқару қызметтері, олардың міндеттері мен атқаратын істері.

- ТЖ салдарын жою кезіндегі басқа қызмет жүйелерімен бірігіп жұмыс істеуі

Дәріс № 7. Өрт қызметтерін, медиктердің, инженерлердің, химик мамандардың қатысуымен кешенді барлауды ұйымдастыру.

Жалпы сұрақтар

- Өртті барлау мақсаты мен міндеті

- Зақым ошағында химиялық барлауды ұйымдастыру және атқару

- Радиоактивтік зақым аймағында дозиметрлік бақылау және радиациялық барлау жүргізуді ұйымдастыру және жұмыстарды атқару

Өртті барлау мақсаты мен міндеті. Төтенше жағдай аумағындағы өрт жағдайын нақтылау үшін және анықтау үшін жүргізіледі. Өрт ауданы және көлемі анықталған соң құтқару жұмыстары жүргізілетін жерге жетуді қамтамасыз ететін өртті сөндіру жолдары қарастырылады. Жанып жатқан ғимараттар мен нысандардан адамдарды құтқаруды өртке қарсы құрылымдар, құтқару құрылымдарымен және т.б. құрылымдармен бірігіп атқарады. Жұмыстарын аяқтағаннан кейін өртке қарсы құрылымдар зақымдалу ошағынан шығарылады. Құтқару құрылымдары механикамен, санитарлық бөлімшелермен жабдықталады. Олар зақымдалған адамдарды ізейді, үйінділерден шығарады, қорғаныс мекендерін аршып, зақымдалған  және қираған ғимараттардан адамдарды құтқарып, оларға  алғашқы медициналық көмек көрсетіп, көлікке тиеп емдеу мекемесіне жеткізеді.

Құтқару жұмыстарын жүргізуге бөгет жасайтын  құлағалы тұрған ғимараттарды бекітеді немесе құлатады. Зардап шегушілерді үйінділер астынан шығарғанда үйіндіні қолмен тазалайды, ал үйінді астында қалған адамдарды қосыша жарақат алмауы үшін алдымен басы мен денесін босатады. Алып шыққан соң алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Кіретін есіктерді, саты баспалдақтары қирап бүлінген ғимараттардан адамдарды құтқару  арнайы жасалған жолдар арқылы немесе терезе, балкон, автокөтергіш және құтқару арқандары арқылы жүзеге асырылады. Үйінді астында қалған ғимараттан адамды құтқарғанда ең алдымен ол адамдармен байланыс құрылады, жай – күйін анықтайды.

Технологиялық газдар жанғанда жанғыш газ жанып біткенше жануды тоқтатуға болмайды,  себебі олардан  бөлінетін газ ауамен араласып жарылғыш зат түзуі мүмкін. Жанғыш газдардың  газдармен араласуының алдын көмірқышқылынан, көбіктен, будан, судан, азоттан инертті бөгет жасау арқылы алуға болады.

Өрттен  қорғау шаралары. Бұл халық пен шаруашылық объектілерін өрттен қорғау мақсатында жүргізілетін техникалық және ұжымдық шаралардың кешені. Өрттен қорғау шаралары мыналар:

- ықтимал өрт сипатын, оның зардабын болжап, анықтау;

- қалалардың, басқа елді мекендер мен шаруашылық объектілерінің өртке қарсы беріктігін көтеру жөнінде инженерлік – техникалық және өрттен сақтандыру шараларын жүргізу;

- өрттен қорғау қызметі мен мөлшерін бағалаумен бақылауға алу;

- өрт ошақтарын және адамдарды орналастыратын жерлерді бағалау;

- өрттің алдын-алу және оның өршуіне жол бермеу мен сөндіру.

Зақым ошағында химиялық барлауды ұйымдастыру және атқару. Химиялық барлаудың мақсаты, міндеттері. Бақылау, барлау аспаптары. Барлау күштері мен жабдықтары. Химиялық қауіпті нысандарда ірі апаттар болған жағдайда АҚ мобильді күштерін, әскери және инженерлік әскерлер бөлімін жұмысқа тарту қажеттілігі туындауы мүмкін. Осы апаттың салдарын жою үшін келесі шаралар ұйымдастырылады:

- зақымдау ошағын ажырату, кешенді барлау жүргізу;

- халыққа қорғаныс құралдарын жедел жеткізу, малдарды айдауға, халықты эвакуациялауға көмек көрсету, апат аймағында коменданттық қызмет жасау;

- жергілікті жерді, жабдықты, техниканы, өндіріс орындарын дегазациялау; ластанған топырақты, қарды жинау, шығару және оларды залалсыздандыру;

- дегазациялайтын ерітінді, ҚХЗ бейтараптандыру үшін су жеткізу.

Химиялық барлау ауаның, су көздерінің, халық шаруашылығы нысандарының химиялық ластану деңгейін анықтайды. Ол химиялық барлаудың әскери құралдарын және халық шаруашылығы нысандарында индикациялау үшін қолданылатын құралдарды пайдалану арқылы жүзеге асады. Зақымдану ошағында химиялық бақылау жүргізгенде ӘКУЗ мөлшері әрбір 20-30 м сайын анықталады. Ауа үлгілері ӘКУЗ табылған жерлерден алынады. Химиялық барлау жүргізгенде ӘКУЗ көп жиналуы мүмкін жерлерге ( құдықтар, шахталар, қазандықтар ) аса назар аударылады. Барлау нәтижелеріне байланысты әрбір ғимарат, құрылыс, тұрғын үй үшін ластану картограммасы құрылады. Егер радиация деңгейі жоғары болса, мекен ластанған деп есептеледі. Улағыш заттардың әсеріне ұшыраған аумақ  химиялық зақымдау аймағы болып табылады. ӘКУЗ шығаратын, сақтайтын, немесе пайдаланатын шаруашылық объектілері  химиялық қауіпті объектілер деп аталады. Химиялық қауіпті объектілердегі апаттар мынадан болуы мүмкін: қондырғының жұмыс істемеуінен, қызметшілер қатесінен, пайдалану тәртібінің бұзылуынан.  Химиялық зақымдану аймағына улы заттар төгілген орынмен улаушы концентрациядағы улы заттары бар бұлт тараған аумақ кіреді. Химиялық зақымдау аймағы зақымдалған бұлттың таралуының тереңдігі менжәне енімен сипатталады.

Химиктер – барлаушылар химиялық ластану ошағының қандай ҚХЗ мен уланғанын, ғимараттың, нысанның зақымдалу деңгейін анықтайды және ошақ шекарасын, оны айналып өту жолдарын белгілейді.

Залалсыздандыру топтары ең алдымен химиялық ластану ошағын оқшаулайды, нысандарға жету жолдарын дегазациялайды, зақымдалған орындардан адамдарды құтқару жұмыстарын жүргізед. ҚХЗ залалсыздандырылған кезде олардың кейбірінің дегазациялау заттарымен реакцияға түсіп, үлкен жылу мөлшерін бөлетіндігін есте ұстау керек, бұл өрттерге немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.

Мұндай жағдайда залалсыздандыруды дегазациялайтын затқа құм немесе топырақ қосу арқылы жүргізеді. Өрт сөндіру топтары АҚ құрамаларымен бірге салынған жолдарды пайдаланып және бөгеттерді айнала жүріп өрт орындарына жетеді. Ең алдымен апаттық құтқару және басқада қалпына келтіру жүргізуге бөгет жасайтын бөліктердегі өрттерді сөндіреді. Одан ары қарай аппаратура орналасқан жоғары қысымды нысандардағы өрттерді сөндіреді. Химиялық  өндіріс нысандарындағы технологиялық жабдық апаттары жанғыш сұйықтықтың ағуымен бірге жүреді. Бұның нәтижесінде өртке үлкен аудан ұшырауы мүмкін. Мұндай өрттерді сөндіргенде ең алдымен сұйықтықтың ары қарай төгілуінің алдын алу шаралары қолданылады. Апат кезінде  ХҚО байланыс пен хабарлау құралы жұмысшыларды, қызметшілерді және төңіректегі халықты зақымдау қаупі туралы дер кезінде құлақтандыруға мүмкіндік беруге тиіс. Хабарлау үшін электр дабылдары, радиохабары мен теледидар желісі, ішкі телефон байланысы мен жылжымалы қатты сөйлейтін қондырғылар пайдаланады. Өз уақытында хабарлау мен ұйымдастыру жауапкершілігі АҚ және ХҚО ТЖ штабтарына, ТЖ жөніндегі басқару оргагдары мен олардың қызметтегі бастықтарына жүктеледі. Хабарлау үшін шешім қабылдау құқығы ХҚО ның кезекші диспетчеріне беріледі. Апатты тоқтату, адамдарды құтқару жөніндегі жұмысты тікелей басқарушы келгенге дейін объектіде кезекші диспетчер мен апаттық қызметінің кезекші ауысымының бастығы немесе жұмысты басқару үшін тағайындалған басқа адам басшылық етеді. Қала халқы, елді мекенді

Радиоактивтік зақым аймағында дозиметрлік бақылау және радиациялық барлау жүргізуді ұйымдастыру және жұмыстарды атқару. Радиациялық барлаудың мақсаты, міндеті. Барлау күштері мен жабдықтары. Барлауды ұйымдастыру және жүргізу реті. Барлау әдістері мен жұмыс түрлері. Дозиметрлік  бақылауды ұйымдастыру. Қауіпсіздік шаралары. Радиологиялық барлауды жүргізу үшін құтқарушылар арнайы құралдарды ( ДП-5А, ДРГ- 01Т, ДП- 22В) пайдаланады. Құтқарушылардың радиоактивті ластанған жерлерде болуы арнайы шамалармен есептелген кестелер арқылы жүргізіледі.

Арнайы шамаларға радиоактивті сәулелену және  қозғалу мен қорғану құралдарының әлсіздену коэффиценті жатады. Өлшеулер әрбір 50-100 м сайын қайталанып отырады. Бұл  кезде құрал  жер деңгейінен бірдей қашықтықта (10-15) болуы керек. Топырақтың, судың, құылыстың ластануының дәл деңгейін алу үшін барлаушылар ластану аймағынан тыс жерлерде зерттелетін үлгілер алады. Үлгіні радиация деңгейі ең жоғары жерден алу керек. Әрбір өлшеу нәтижесі, дәл уақыты тіркеу журналына енгізіледі.

Радиация мен химиядан қорғау шаралары. Халықты радиация мен химиядан қорғау  шаралары әдетте бірыңғай АҚ құзырына жатады, олар мынаны қамтиды:

- қорғаныс ғимараттарындағы, панаханалардағы ауаны құралдармен сүзу және айдау;

- радиациялық барлау приборларымен (ДП 5В, ИПД 21);

- химиялық барлау приборларымен (ВПХР, ПХР, ХУЗ) мөлшерін анықтайтын индикаторлық түтікшелермен;

- залалсыздандыруды осы құралдарды әзірлікте ұстау;

- радиациялық және химиялық аухалды анықтау мен бағалау;

- радиоактивтік ластану және химиялық зақымдану салдарын жою;

- халыққа радиоактивтік, химиялық зақымдану туралы хабарларды, азық-түліктің, мал мен өсімдіктердің ластануына жол бермеу және оларды залалсыздандыру:

Радиациялық қауіпті объекті – ғылыми, шаруашылық немесе қорғаныс объектісі, апаттар немесе бүлінушіліктер кезінде адамдардың, хайуанаттардың, өсімдіктердің жаппай радиациялық зақыдануға ұшырауы және қоршаған ортаның радиоактивті  ластануы мүмкін.

Радиациялық апат- радиоактивті өнімдердің тасталуының немесе иондаушы сәулеленудің РҚО аумағын тиімді пайдалануға арналған жобада қарастырылғандағыдан артық мөлшерде шығуына байланысты болған апат.

Радиациялық аварияның салдары олардың зақымдаушы факторларына байланысты. Радиациялық авариялардың негізгі зақымдаушы факторлары радиациялық әсер және радиоактивті ластану болып табылады. Авариялар жарылыстар мен өрттерді тудыруы мүмкін. Ядролық реакторы бұзылған атом станцияларындағы авариялар өте ауыр салдарға алып келеді.

Радиациялық авариялардың салдары негізінен радиациялық әсермен, радиоактивті ластанудың көлемімен және деңгейімен, сондай-ақ радионуклид құрамымен және тасталған радиоактивті зат мөшерімен бағаланады.

Авария барысында және одан кейін оның салдарының деңгейі мен ұзақтығына, сондай-ақ радиациялық ахуалға мыналар айтарлықтай ықпал етеді:

- радиоактивті заттардың табиғи ыдаруы, осы заттардың қоршаған ортаға таралуы;

- метеорологииялық және климаттық факторлар;

- аварияның салдарын жою жөніндегі жұмыс нәтижелігі, оның ішінде дезактивация мен суды қорғау шаралары.

Авариядан кейінгі бастапқы кезеңінде жалпы радиоактивтілікке жартылай  ыдырататын қысқа мерзімімен радионуклидтер айтарлықтай үлес қосады. Ауылшаруашылығы кешеніне РҚО-дағы авария салдары жағымсыз әсер етеді. Оның қатардан шығуы ядролық отын, электр және жылу энергия, сондай-ақ ядролық жанармай шыққан элементтерді ұқсату және радиоактивті көму өндірісін тоқтауға алып келеді. Ортаның радиоактивті ластануы  радиоактивті заттың шектен тыс тығыздығымен сипатталады және аудан бірлігіне орай радионуклид белсенділігімен өлшенеді.

«Баршаның назарына» ескерту дабылы берілген бойда радионы, теледидарды қосып радиоактивті заттар мен шығуымен болған авария туралы хабарды ести сала екі нұсқадан тұратын барлық ескерту шараларын тез, саспай, мұқият орындау қажет.

Бірінші нұсқада  көрсетілген уақыт бойында қажет шараларды орындау:

- тұрғын үймен өндірістік ғимараттарды және сумен жабдықтау көздерін қымтау жөніндегі жұмыстарды орындау:

- жеке  қорғаныс құралдарын сауатты пайдалану;

- қорғаныс ғимараттарын пайдалану;

- қозғалысты шектеу;

- Цистамин таблеткасын  қабылдау арқылы сәуле ауруынан сақтандыру;

- йодтың немесе калий йодының 3-5 проценттік пайдаланып, и»одтық сақтандыру жүргізу;

- суды, азық-түлікті қорғау, оларды шаң өтпейтін ыдысқа сақтау;

- ықтимал көшуге даярлау:

Екінші нұсқада   көшу шараларына қатысу қажет, яғни шекті нормадан жоғары зақымдалуы мүмкін аймақтан кету.

Тұрғылықты жерде ластану деңгейі нормадан асатын болса, алайда қауіпті шектен аспаса өзін-өзі ұстаудың арнайы режимі сақталады. Шаңды болдырмау, жеке шаруашылықтардағы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуді сақтандыру, радиоактивті заттардың азық түлікпен және сумен организмге өтуінен сақтандыру шаралары өткізіледі.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- Өртке қарсы шараларды дайындау,  өртті барлаудың мақсаты мен міндеті.

- Зақым ошағында химиялық барлауды ұйымдастыру және атқару. Химиялық барлаудың мақсаты, міндеттері

- Радиоактивтік зақым аймағында дозиметрлік бақылау және радиациялық барлау жүргізуді ұйымдастыру және жұмыстарды атқару. Радиациялық барлаудың мақсаты, міндеті

- Барлау бөлімшелерінің құрамы, олардың техникалық жабдықталуы. Зақымданғандарды іздестіру және көмек көрсету.

- Бақылау, барлау аспаптары. Барлау күштері мен жабдықтары. Барлау күштері мен жабдықтары.

- Барлауды ұйымдастыру және жүргізу реті.. Дозиметрлік  бақылауды ұйымдастыру. Қауіпсіздік шаралары.

Дәріс №8. Бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлардағы эвакуация шараларын жүргізуді ұйымдастыру.

Жалпы сұрақтар

- Эвакуация және бытраңқы орналастыруды жүргізу әдістері және принцптері.

- Эвакуациялық органдар, олардың құрылымдары мен себептері.

- Эвакуациялық шараларды жүргізу  және ұйымдастыру

Халықты қорғау әдістерінің ең негізгісі уақытша көшіру (эвакуация) шаралары болып табылады. Оған, адамдардың өмірін сақтау мақсатында төтенше жағдайлар аймағынан және қазіргі заманғы қырып-жою құралдары қолдануы мүмкін аудандардан халықты көшіру, соғыс уақытында қауіп төнген аймақтардағы жұмыс істеп жатқан, ұйымдардың жұмысшылары мен қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа жайғастырып бөлу және орналастыру жатады.

Көшіру шаралары Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар жөніндегі орталық атқарушы органдарының және аумақтық басқару органдарының жалпы басшылығымен алдын ала жоспарланады. Бейбіт уақытта қауіпсіздік қатері мен табиғи апаттық төтенше жағдайлар болуы мүмкін аймақтар үшін көшіру шараларын жүргізу тәртібі анықталады. Сонымен қатар, соғыс уақытына шекаралас аудандар мен қауіп төнген жерлердегі халықты көшіру тәртібі белгіленді.

Уақытша көшіру шаралары:

- ұйымдардың жұмысшылары мен қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін - өндірістік принцип бойынша;

- халықты көшіру – аумақтық принципі бойынша жүзеге асырылады;

- көшіруді ұйымдастыру және меншік көлік иелерінің көліктерін тарту жеке меншік пәтерлер кооперативтеріне жүктеледі.

Көшіру шараларын жүргізу үшін  жергілікті  атқарушы органдарында, ұйымдарда көшіру комиссиясы құрылады.

Көшіру шараларын ұйымдастыру және оны жүргізу тиісті басқару органдарының және ұйымдарының бірінші басшыларына жүктелген.

Ұйымның эвакомиссиясының міндеттері:

- ұйымның АҚ штабымен бірлесіп, объектінің жұмысшылары мен қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерін орналастыру үшін олардың тізімдерін жасайды;

- азаматтық қорғанысының басшысына эвакуациялық жинау пунктінің әкімшілік құрамы, эшолондар бастықтарын, автомобил колонналары мен жаяу саптар бастықтарын тағайындау туралы ұсыныс әзірленеді.

Эвакуация - адамдардың өмірін сақтау  және өндірістің  жұмыс істеуіне  жағдай жасау мақсатында халық пен  материалдық  құндылықтарды  төтенше жағдайлар аймақтарынан  және  осы  заманғы зақымдау  құралдары қолданылуы  мүмкін  аудандардан  ұйымдасқан  түрде әкету шығару.

Эвакуацияланған  барлық  халық  қауіпсіз  аймаққа орналыстырылған  пункттерде  тіршілік  қызметіне  қажеттілермен  аз  шамада  қамтамасыз  етілуге  тиіс.

Төтенше жағдай  тәртібін  енгізе  отырып, соғыс кезінде, сондай-ақ  табиғи және  техногендік  сипаттағы төтенше жағдайларда  эвакуациялауды  Қазақстан  Республикасы Үкіметінің  шешімі  бойынша  жергілікті  атқарушы органдар, ұйымдар  жүргізеді.

Халықты эвакуациялау  сабақтас  тәсілмен-халықты  жаяу  немесе  көліктің  барлық  түрімен көп  мөлшерде әкетуді  үлестіру  жолымен жүзеге  асырылады.

Төтенше жағдайлар  қауіпі  туындағанда  халықты  қауіпті  аймақтардан  қауіпсіз жерлерге  уақытша көшіру  жүзеге асырылады.

Эвакуация  мүмкіндігінше  қысқа  мерзімде  жүргізіледі. Халықты  қауіпті  аймақтардан тыс  жерлерге  жеткізу ( шығару) мерзімі  оның аяқталуы  болып саналады.

Қауіпті  аймақта эвакуацияланатын халық  өз  облысының  аумағында орналастырылады. Әрбір ұйымға орналастыру ауданы ( пункті)  белгіленеді.

Халықты соғыс кезінде  орналастыру  аудандары  (пункттері) күні бұрын белгіленеді, жергілікті  атқарушы  органдармен келіседі, және солардың шешімімен  қаулысымен бекітіледі.

Бытыраңқы  орналастыру –соғыс кезінде  өндірістік  қызметін одан әрі жүргізіп  отырған ұйымдардың жұмысшылары  мен қызметшілерін категорияланған қалалардың, ұйымдасқан  түрде әкету және қауіпсіз аймаққа орналастыру.

Эвакуациялық  тізімдер  мен төлқұжаттар бытыраңқы орналастырылатын  және эвакуацияланатын халықты қауіпсіз аймақта есепке алатын, орналастыратын  негізгі құжаттар болып табылады. Орналастыру аудандарын алмастыруға айрықша  жағдайларда  ғана жол беріледі.

Бытыраңқы  орналастыру мен эвакуациялауды жоспарлау

- Азаматтық қорғаныс жоспарында  көрсетілген эвакуациялық  шараларды орындауға  төтенше  жағдай мен Азаматтық қорғаныс  қызметтерінің  басқару құрамы  мен  басқармалардың, бөлімдердің  қызметкерлерін  даярлау;

- Эвакуациялық органдарды  өздеріне  жүктелген  міндеттерді  орындауға  даярлау;

- Халықты  эвакуациялық  шараларды  орындауға даярлау;

- Көліктің  барлық түрлерін халықты әкетуге даярлау;

- Стансаларды, аймақтарды және кеме жайларды  халықты  отырғызатын және түсіретін пункт ретінде  жабдықтау, көлік коммуникациялары мен кіре беріс жолдарын отырғызу  және түсіру пункттері  мен эвакуацияның аралық  пункттеріне  ұластыру;

- Халықты жаяу  алып шығуға арналған жолдар мен сап түзету жолдарын таңдау, барлау және даярлау, марш схемасын пысықтау мен  егжей-тегжейлі зерттеу;

- Азаматтық қорғаныстың басқару пункттерін, байланыс  және  хабарлау құралдарын даярлау;

- Қауіпсіз аумақта селолық жерлерде  материалдық жабдықтардың, азық-түлік пен дәрі-дәрмектердің қорын жасау, сумен қамтамасыз  ету пункттерін жабдықтау.

Халықты  бытыраңқы  орналыстыруға және эвакуациялауға даярлау  жөніндегі бүкіл жұмысты азаматтық қорғаныстың  бастықтары эвакуациялық комиссия арқылы жүргізеді.

Эвакуациялық  комиссиялар жергілікті атқарушы органдар  мен ұйымдардың Азаматтық қорғаныс бастықтарының жұмысшы  органдары болып табылады. Олар  халықты бытыраңқы орналастыру мен эвакуациялау жөніндегі шаралардың бүкіл кешенін орындауға және осы шараларды жан-жақты қамтамасыз етуге жауап береді.

Эвакуациялық  комиссиялардың  құрамын жергілікті атқарушы органдардың тиісті басшылары бекітеді.

Эвакуациялық  комиссия құрамына жергілікті атқару органдарының, Азаматтық қорғаныс қызметтерінің білімі, әлеуметтік  қамтамасыз ету  бөлімдерінің, қорғаныс істері жөніндегі мекеменің, ұйымдардың  және  басқалардың  өкілдері енеді.

Эвакуациялық  қабылдау  комиссияларына эвакуация кезінде  келетін халықты қарсы алуды есепке алу мен орналастыруды, сондай-ақ келетін халықты тұрмысқа қажеттілермен  қамтамасыз етуді  ұйымдастыруға бақылау  жасау жүктеледі.

Эвакуациялық  жиналу пункттерін орналастыру  үшін  әралуан қоғамдық  бөлмелер пайдаланады. Эвакуациялық  жиналу пункттерінде тікелей жақын жерде  халықты қорғау үшін тіршілікті  қамтамасыз етуге арналған (медицина, тамақтандыру, күзету  және т.с.с.) орындар әзірленеді.

Эвакуациялық жиналу пунктіне рет нөмірі  беріледі шаруашылық жүргізу объектілері мен пәтерлерді  иемденушілердің кооперативтері тіркеліп  жазылады. Эвакуациялық жиналу пунктінің  әкімшілігі  қала мен аудан әкімдерінің қаулысымен және бұйрығымен, ұйымдар басшылығының бұйрығымен тағайындалады. Эвакуациялық жиналу пункті әкімшілігінің  саны оған тіркеліп  жазылған халықтың санына  байланысты  болады. Эвакуациялық халыққа газтұтқыштар беру пункттері құрылады.

Аудандар мен қала ұйымдарының Азаматтық  қорғаныс жоспарлары бытыраңқы орналастыру  және эвакуациялау  мәселелері бойынша аудандардың, меншіктің  барлық  түріндегі  ауыл шаруашылығы  кәсіпорындарының Азаматтық  қорғаныс  жоспарларымен келіседі.

Категорияланған  қаланың  (қалалық  ауданның)  Азаматтық  қорғаныс  жоспарының  орналастыру  мен  эвакуациялауға  қатысты  бөлімінде  мыналар  көрсетіледі:

- әрбір  қалалық  аудан,  ұйым,  пәтер  иеленушілердің  кооперативі бойынша  орналастыруға  және  эвакуациялауға  жататын  халықтың  саны;

- қауіпсіз  аймақтағы  халықты  орналастыратын  аудандар  мен  пункттер;

- орналастыру  мен  эвакуациялау  мерзімдері  (басталуы  және  аяқталуы);

- жергілікті  атқару  органдарымен  ұйымдардың  басшыларына,  сондай-ақ  жұмысшыларға,  қызметшілерге  және  халықтың  басқа  бөлігіне  орналастыру  мен  эвакуацияның  басталу  мерзімі туралы  хабарлар  тәртібі;

- эвакуациялық  органдардың  құрамы  және  оларды  даярлыққа  келтіру  мерзімдері;

- жаяу  тәсілмен  әкелетін  және  көліктің  барлық  түрімен  шығарылатын  халық  саны;

- халықты  шығару  мен  әкету  маршруттары,  жаяу  тәсілмен  эвакуациялаудың әрбір  маршрутындағы  эвакуациялаудың  бастапқы пункттері,  демалыс  орындары,  реттеу  пункттері,  аралық  пункттер;

- халықты  көлікпен  әкетудің  және  жаяу  тәсілмен  шығару  кезектілігі;

- халықты  көлікке  отырғызу  пункттері;

- оны  қауіпсіз  аймаққа  түсіру;

Эвакуация және бытраңқы орналастыруды жүргізу әдістері және принцптері. Эвакуация - адамдардың өмірін сақтау  және өндірістің  жұмыс істеуіне  жағдай жасау мақсатында халық пен  материалдық  құндылықтарды  төтенше жағдайлар аймақтарынан  және  осы  заманғы зақымдау  құралдары қолданылуы  мүмкін  аудандардан  ұйымдасқан  түрде әкету шығару.

Эвакуацияланған  барлық  халық  қауіпсіз  аймаққа орналыстырылған  пункттерде  тіршілік  қызметіне  қажеттілермен  аз  шамада  қамтамасыз  етілуге  тиіс.

Төтенше жағдай  тәртібін  енгізе  отырып, соғыс кезінде, сондай-ақ  табиғи және  техногендік  сипаттағы төтенше жағдайларда  эвакуациялауды  Қазақстан  Республикасы Үкіметінің  шешімі  бойынша  жергілікті  атқарушы органдар, ұйымдар  жүргізеді.

Халықты эвакуациялау  сабақтас  тәсілмен-халықты  жаяу  немесе  көліктің  барлық  түрімен көп  мөлшерде әкетуді  үлестіру  жолымен жүзеге  асырылады.

Төтенше жағдайлар  қауіпі  туындағанда  халықты  қауіпті  аймақтардан  қауіпсіз жерлерге  уақытша көшіру  жүзеге асырылады.

Эвакуация  мүмкіндігінше  қысқа  мерзімде  жүргізіледі. Халықты  қауіпті  аймақтардан тыс  жерлерге  жеткізу ( шығару) мерзімі  оның аяқталуы  болып саналады.

Қауіпті  аймақта эвакуацияланатын халық  өз  облысының  аумағында орналастырылады. Әрбір ұйымға орналастыру ауданы ( пункті)  белгіленеді.

Халықты соғыс кезінде  орналастыру  аудандары  (пункттері) күні бұрын белгіленеді, жергілікті  атқарушы  органдармен келіседі, және солардың шешімімен  қаулысымен бекітіледі.

Бытыраңқы  орналастыру –соғыс кезінде  өндірістік  қызметін одан әрі жүргізіп  отырған ұйымдардың жұмысшылары  мен қызметшілерін категорияланған қалалардың, ұйымдасқан  түрде әкету және қауіпсіз аймаққа орналастыру.

Эвакуациялық  тізімдер  мен төлқұжаттар бытыраңқы орналастырылатын  және эвакуацияланатын халықты қауіпсіз аймақта есепке алатын, орналастыратын  негізгі құжаттар болып табылады. Орналастыру аудандарын алмастыруға айрықша  жағдайларда  ғана жол беріледі.

Бытыраңқы  орналастыру мен эвакуациялауды жоспарлау

- Азаматтық қорғаныс жоспарында  көрсетілген эвакуациялық  шараларды орындауға  төтенше  жағдай мен Азаматтық қорғаныс  қызметтерінің  басқару құрамы  мен  басқармалардың, бөлімдердің  қызметкерлерін  даярлау;

- Эвакуациялық органдарды  өздеріне  жүктелген  міндеттерді  орындауға  даярлау;

- Халықты  эвакуациялық  шараларды  орындауға даярлау;

- Көліктің  барлық түрлерін халықты әкетуге даярлау;

- Стансаларды, аймақтарды және кеме жайларды  халықты  отырғызатын және түсіретін пункт ретінде  жабдықтау, көлік коммуникациялары мен кіре беріс жолдарын отырғызу  және түсіру пункттері  мен эвакуацияның аралық  пункттеріне  ұластыру;

- Халықты жаяу  алып шығуға арналған жолдар мен сап түзету жолдарын таңдау, барлау және даярлау, марш схемасын пысықтау мен  егжей-тегжейлі зерттеу;

- Азаматтық қорғаныстың басқару пункттерін, байланыс  және  хабарлау құралдарын даярлау;

- Қауіпсіз аумақта селолық жерлерде  материалдық жабдықтардың, азық-түлік пен дәрі-дәрмектердің қорын жасау, сумен қамтамасыз  ету пункттерін жабдықтау.

Эвакуациялық шараларды жүргізу  және ұйымдастыру. Халықты  бытыраңқы  орналыстыруға және эвакуациялауға даярлау  жөніндегі бүкіл жұмысты азаматтық қорғаныстың  бастықтары эвакуациялық комиссия арқылы жүргізеді. Эвакуациялық  комиссиялар жергілікті атқарушы органдар  мен ұйымдардың Азаматтық қорғаныс бастықтарының жұмысшы  органдары болып табылады. Олар  халықты бытыраңқы орналастыру мен эвакуациялау жөніндегі шаралардың бүкіл кешенін орындауға және осы шараларды жан-жақты қамтамасыз етуге жауап береді. Эвакуациялық  комиссиялардың  құрамын жергілікті атқарушы органдардың тиісті басшылары бекітеді.

Эвакуациялық  комиссия құрамына жергілікті атқару органдарының, Азаматтық қорғаныс қызметтерінің білімі, әлеуметтік  қамтамасыз ету  бөлімдерінің, қорғаныс істері жөніндегі мекеменің, ұйымдардың  және  басқалардың  өкілдері енеді.

Эвакуациялық  қабылдау  комиссияларына эвакуация кезінде  келетін халықты қарсы алуды есепке алу мен орналастыруды, сондай-ақ келетін халықты тұрмысқа қажеттілермен  қамтамасыз етуді  ұйымдастыруға бақылау  жасау жүктеледі.

Эвакуациялық  жиналу пункттерін орналастыру  үшін  әралуан қоғамдық   бөлмелер пайдаланады. Эвакуациялық  жиналу пункттерінде тікелей жақын жерде  халықты қорғау үшін тіршілікті  қамтамасыз етуге арналған (медицина, тамақтандыру, күзету  және т.с.с.) орындар әзірленеді.

Эвакуациялық жиналу пунктіне рет нөмірі  беріледі шаруашылық жүргізу объектілері мен пәтерлерді  иемденушілердің кооперативтері тіркеліп  жазылады. Эвакуациялық жиналу пунктінің  әкімшілігі  қала мен аудан әкімдерінің қаулысымен және бұйрығымен, ұйымдар басшылығының бұйрығымен тағайындалады. Эвакуациялық жиналу пункті әкімшілігінің  саны оған тіркеліп  жазылған халықтың санына  байланысты  болады. Эвакуациялық халыққа газтұтқыштар беру пункттері құрылады.

Аудандар мен қала ұйымдарының Азаматтық  қорғаныс жоспарлары бытыраңқы орналастыру  және эвакуациялау  мәселелері бойынша аудандардың, меншіктің  барлық  түріндегі  ауыл шаруашылығы  кәсіпорындарының Азаматтық  қорғаныс  жоспарларымен келіседі.

Категорияланған  қаланың  (қалалық  ауданның)  Азаматтық  қорғаныс  жоспарының  орналастыру  мен  эвакуациялауға  қатысты  бөлімінде  мыналар  көрсетіледі:

- әрбір  қалалық  аудан,  ұйым,  пәтер  иеленушілердің  кооперативі бойынша  орналастыруға  және  эвакуациялауға  жататын  халықтың  саны;

- қауіпсіз  аймақтағы  халықты  орналастыратын  аудандар  мен  пункттер;

- орналастыру  мен  эвакуациялау  мерзімдері  (басталуы  және  аяқталуы);

- жергілікті  атқару  органдарымен  ұйымдардың  басшыларына,  сондай-ақ  жұмысшыларға,  қызметшілерге  және  халықтың  басқа  бөлігіне  орналастыру  мен  эвакуацияның  басталу  мерзімі туралы  хабарлар  тәртібі;

- эвакуациялық  органдардың  құрамы  және  оларды  даярлыққа  келтіру  мерзімдері;

- жаяу  тәсілмен  әкелетін  және  көліктің  барлық  түрімен  шығарылатын  халық  саны;

- халықты  шығару  мен  әкету  маршруттары,  жаяу  тәсілмен  эвакуациялаудың әрбір  маршрутындағы  эвакуациялаудың  бастапқы пункттері,  демалыс  орындары,  реттеу  пункттері,  аралық  пункттер;

- халықты  көлікпен  әкетудің  және  жаяу  тәсілмен  шығару  кезектілігі;

- халықты  көлікке  отырғызу  пункттері;

- оны  қауіпсіз  аймаққа  түсіру;

Бейбіт уақытта барлық баспаналар шаруашылық мақсатқа пайдаланылады. Қала мен селолық жерлердің халқы радиацияға қарсы баспаналарда, туннелдерде, кен орындарында, жер асты өткелерінде, жер асты гараждарында және басқада паналау ғимараттарында жасырынады, сол үшін жоспарлы жиналу және есеп, сондай-ақ халықты жасырыну ғимараттарына бөлу жүргізіледі.

Халықты қорғау әдістерінің ең негізгісі уақытша көшіру (эвакуация) шаралары болып табылады, оған: адамдардың өмірін сақтау мақсатында төтенше жағдайлар аймағынан және казіргі қырып жою құралдары қолданылуы мүмкін аудандардан халықты көшіру, соғыс уақытында санатталған қалаларда жұмыс істеп жаткан, ұйымдардын жұмысшылары мен қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа жайғастырып бөлу және орналастыру жатады.

Көшіру шаралары Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі орталық атқарушы органдарының және аумақтык баскару органдарынын жалпы басшылыгымен алдын ала жоспарланады. Бейбіт уақытта қауіпсіздік катерімен табиғи апаттық төтенше жағдайлар болуы ықтимал аймақтар үшін көшіру шараларын жүргзу анықталынады. Сонымен қатар соғыс уақытша шекаралас аудандар мен санатталған қалалардан халықты көшіру тәртібі белгіленеді.

Соғыс уақытында кенеттен ьолған қатерлі жағдайларда және төтенше жағдайларда көшірілу жедел жүргізілуі тиіс.

Тұрғындарды толық немесе бөлігін қктерлі аймақтардан алдын ала көшіру бейбіт уақытта да, соғыс уақытында да жүргізілуі мүмкін.

Уақытша көшіру шаралары:

- ұйымдардын жұмысшылары мен қызметкерлерін және олардын отбасы мүшелерін- өңдірістік принцип бойынша

- халықты көшіру- аумақтық принципы бойынша жүзеге асырылады

- көшіруді ұйымдастыру және мүмкіндігінше жеке меншік көлік иелерінін көлегін тарту жеке меншік пәтерлер кооперативтеріне жүктеледі.

Халықты радиоактивті және химиялық зақымданудан қорғауға: санатталған қалалардын халқын радиоактивті және химиялық зақымдану туралы дер кезінде хабарлауды ұйымдастырумен, адамдарды жекелеген таныс қорғау құралдары мен қамтамасыз етумен, баспаналарда, радиацияға карсы баспаналарға және баскада корганыс ғимараттарында жасырынумен, зақымдану аймағынан тасып шығарумен, радиациялық және химиялық қорғану режимін орындаумен, радиацияға карсы профилактика, обьектілерге, техникаларға, жабдықтармен жергілікті жерге дезактивация, дегазация жүргізумен, өзін өзі корғау әдістеріне үйрету мен жетеді.

Облыстық эвакуациялық комиссияның міндеттері.Облыс әкімшілігінін бөлімшелерімен, комитеттерімен, басқармалары мен бірлесіп, қауіпсіз аймаққа орналастыратын және эвакуацияланатын халықты орналастыруға, аудандарда әзірлеу жөніндегі шараларды жасайды және осы шаралардын жүзеге асуын (олардв бекіткеннен кейін) бақылайды.

Жеке құрамаларды құруды оларды жабдыктауды бақылайды. Уақытша көшіру шараларын даярлауға арналған өкімді алысымен эвакуациялық және эвакоқабылдау коммисияларының даярлыққа келтіруін бақылайды. Халықты орналастыру мен эвакуациялау жоспарын нақтылайды. Қарамағындағы эвакуациялық ұйымдарының жұмыстарын бақылайды. Эвакуауиялық жинау бекетінің жұмысын жақсартуға даярлықты ұйымдастырады.

Көлік органдары мен бірлесіп, көшірілетін және орналастырылатын халықты тасымалдайтын көліктін түрлерін, саның, дайындығын нақтылайды.

Уақытша көшірілу кезіенде адамдардын демалатын, дәрігерлік көмек алатын орындарың, қажетті қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуін, келген адамдардын орналасуын қамтамасыз етіп, қадағалайды. Азаматтық қорғаныстың тиісті қызметтерімен өзара әрекет етуі мақсатында орналастырылатын және эвакуацияланатын халықты жан-жақты жабдықтауды және қорғауды ұйымдастырады. Ұйымның эвакокомиссияның міндеттері болып:

- Ұйымның Азаматтық қорғанысының штабымен бірлесіп, обьектінің жұмысшылары мен қызметшілерін және олардын отбасы мүшелерін орналастыруға (жұмысшыларға, қызметшілерге, лоардын мүшелеріне сұрау салмастан), олардын тізімдерін жасайды.

- Азаматтық қорғанысының бастығына эвакуациялық жинау пунктінің өкімшілік құрамы, эшолондар бастықтарын, автомобиль колонналары мен жаяу саптар бастықтарын тағайындау туралы ұсыныс әзірлейді.

- Эвакуациялық жинау пунктінің әкімшілігінің құрамына еңген жеке құрамына, эвакуациялық эшолондар мен колонналардын бастықтарын дайындауды ұйымдастырады.

Эвакуациялық шараларды дайындауға арналған өкімді алысымен, оларды орналастыру және эвакуациялар жоспарын, сондай-ақ орналастырылатын (эвакуацияланатын) жұмысшылардың, қызметшілердің және олардын отбасы мүшелерінің тізімі анықтайды.

Ауданның эвакокомиссиясы облыс комиссиясымен бірлесе отырып және оның басшылығымен әрі жоспары мен нақты уақытша көшіру жұмыстарын ұйымдастырып анықтайды.

Жергілікті атқару органдары ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының эвакуациялық қабылдау комиссиялары аудандық комиссияның басшылығымен және оның жоспарымен уақытша көшіру жұмыстарын немесе көшіп келушілерді орналастыру жұмыстарың нақтылы жүргізеді.

Эвакуациялық жиналу бекетінің әкімшілігінің міндеттері:

- Эвакуциялық жиналу бекетіне келуші халықты тіркеуді жүзеге асырады, оларды пойыздарға (автоколонналарға, кемелерге) және вагондарға (автомашиналарға, кемедегі бөлмелерге) бөледі, отырғызу бекеттеріне жібереді.

- Қауіпсіз аймаққа орналастырылатын және эвакуацияланатын халықты есепке алуды жүргізеді, бұл туралы аудандық эвакуациялау комиссиясына (уақыты, ұйымдар мен көлік түрлері бойынша) мәліметтер береді.

- Эвакуациялық жиналу бекетінде болған кезде, ауырғандарға дәрігерлік көмек көрсетуді ұйымдастырады.

- Эвакуациялық жиналу бекетінде қоғамдық тәртіпті сақтауды және ЭЖП-да орналасқан халықтың қорғануын қамтамасыз етеді.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- Эвакуация және бытраңқы орналастыруды жүргізу әдістері және принцптері

- Бытыраңқы  орналастыру мен эвакуациялауды жоспарлау

- Облыстық эвакуациялық комиссияның міндеттері

- Эвакуациялық жиналу бекетінің әкімшілігінің міндеттері

Дәріс №9. Іздеу құтқару жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері.

Жалпы сұрақтар

- Құтқарушылардың кәсіби дайындығы деңгейіне қойылатын талаптар.

- Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары.

- Қауіпті және зиянды факторлар – факторлар тобы.

- Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері

Құтқарушылардың кәсіби дайындығы деңгейіне қойылатын талаптар. Құтқарушы – құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізу үшін арнайы аттестациядан (қайта аттестация) өткен азамат.

Құтқару және шұғыл жұмыстарға іздестіру – құтқару, тауда құтқару, газдан құтқару, суда құтқару, өртке қарсы жұмыстар, сондай – ақ өрт сөндірумен және төтенше жағдайдың салдарын медициналы – санитарлық жою және тізімі Казақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен      толықтырылуы мүмкін, төтенше және авариялық жағдайда жүргізілетін басқа да арнайы жұмыстар жатады.

Авариялық–құтқару мен құрылымдары қызметінің негізгі    ұстанымдары:

- төтенше жағдай туыңдаған кезде адам өмірін құтқару мен денсаулығын сақтаудың, қоршаған ортаны қорғаудың басымдылығын қарастыратын адамгершілік пен жанашырлық;

төтенше жағдайды жою бойынша құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізу міндеті;

- авариялық – құтқару қызметтері мен құрылымдарына дара басшылық жасау;

- құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізу кезіндегі  қауіп – қатер мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

- авариялық – құтқару қызметтері мен құрылымдарының төтенше жағдайға жедел әрекет ету мен құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізуге үнемі дайындығы.

Барлық авариялық – құтқару қызметі мен құрылымдары Қазақстан Республикасы Үкіметінің белгіленген тәртібі бойынша аттестациялауға жатады. Аттестациядан өткен және тексерулер барысында төтенше жағдайға әрекет ету мен құтқару жұмыстарын жүргізуге дайын екендігін дәлелдеген авариялық – құтқару қызметтері мен құрылымдарына құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына лицензия беріледі.

Егер де көрсетілген мекемелермен құрылған немесе оларға келісім шарт бойынша қызмет көрсететін нысандық кәсіби авариялық – құтқару қызметтері мен құрылымдары белгілеген нормативтерге жауап бермесе, ұйымның қызметі толығымен немесе жартылай тоқтатылады.

Қазақстан Республикасының азаматтары медициналық тексеруден өткеннен кейін, дене шынықтыру дайындығының нормативтерін орындап, құтқарушыларды дайындау бағдарламасын оқығаннан кейін, құтқару және шұғыл жұмыстарды өткізу аттестациясының қорытындысы бойынша тиісті аттестациялық мекемелердің шешімі негізінде құтқарушы мәртебесін алады.

Қазақстан Республикаларының азаматтарына құтқарушы мәртебесін тағайындау туралы шешім қабылдаған кезде аттестациялау мекемелерімен белгіленген үлгідегі төлқұжат, құтқарушының кітапшасы, тегі, аты және әкесінің аты, қан тобы мен құтқарушының тіркеу нөмірі жазылған жетон беріледі.

Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары. ТЖ зардабын жою үшін кезіңдегі құтқарушылардың жұмысы жоғарғы дәрежедегі қауіптілігімен ерекшеленеді. Құтқарушының денсаулығын, кей жағдайда өмірін сақтап қалу үшін мыналар қажет:

- еңбекті қорғау жөніндегі нормативті – техникалық құжаттардың талаптарын білу мен орындау;

- қорғаныс құралдарымен қамтылу және оларды пайдалана білу;

- жағдайды бағалай білу және қауіп дәрежесін анықтай білу;

- қиын – қыстау және жарақат қауіпі төнген кезде өзін дұрыс ұстай білу;

Еңбекті қорғау – құқықтық, әлеуметтік – экономикалық, ұйымдық -техникалық, санитарлы – гигеналық, емдеу – алдын алу, оңалту және өзге де іс – шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе.

Техника қауіпсіздігі – адамға қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер етуін болдырмайтын ұйымдастырушылық және техникалық іс – шаралардың жүйесі.

Жазатайым оқиға – өзінің еңбек (қызмет) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындау кезінде қызметкердің жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы салдарынан оның еңбекке қабілеттілгінен уақытша немесе тұрақты айрылуына, кәсіби ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған өндірістік факторлардың әсері.

Кәсіби ауру – қызметкердің (кызмет) еңбек міндеттерін орындаумен байланысты оған зиянды өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған созылмалы немесе қатты ауру.

Еңбекті қорғаудың негізгі міндеті еңбек қызметіндегі қауіпті және зиянды факторлардың адамдарға әсер етуін жою немесе азайту болып табылады. Оның шешімі ұйымдастырушылық, техникалық, гигиналық, әлеуметтік, құқықтық, психологиялық, этикалық әдістер пен құралдар арқылы.

Еңбек қауіпсіздігін жоғарылатудың ұйымдастырушылық құралдары мыналардан тұрады:

- кадрларды кәсіби түрде таңдау мен дайындау;

- орындаушыларды барлық деңгейде кәсіби пайдалану мен орналастыру;

- біліктілігін арттыру және білімі мен өндірістік дағдыларын жетілдіру;

- өндіріс үрдістері мен әдістерінің қауіпсіздігін жоғарылату;

- енбек қауіпсіздігіне жауапты тұлғалардың жұмысын ұйымдастыру мен сапасын жетілдіру;

- жеке орындаушылар қызметіндегі функционалдық міндеттерді нақтылау, олардың жұмысын еңбекті қорғау жөніндегі қалыптар мен ережелер бойынша регламенттеу;

- еңбекті қорғаудың жағдайын қатаң бақылау мен қадағалауды қамтамасыз ету;

- еңбек процесінің қалыпты және қауіпсіз жүруі үшін әлеуметтік, материалдық және техникалық жағдайларын жетілдіру;

Ұжымдық қорғану құралдары – жұмыс істейтін екі және одан да көп адамдардың зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен бір мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар болса, жеке қоргану құралдары деп қызметкерлерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдарды айтады.

Еңбек қауіпсіздігін көтерудің техникалық құралдары өндірістік үрдістер мен операциялардың тиімділігін жоғарылатуға қызмет етеді. Олар адамның жұмсаған физикалық күшін жеңілдетуге, сондай – ақ еңбек жағдайының қауіпсіздігі мен жетілдірілуіне негізделеді. Қазіргі жағдайда ерекше қажетті болып табылатын, техникалық құралдарды жетілдіру кезіндегі еңбекгі қорғаудағы негізгі ережелердің бірі – қауіпсіздік техникасынан қауіпсіз техникаға ауысу міндеті болып отыр.

Еңбек қауіпсіздігін көтерудің гигиеналық құралдары адам мен еңбек процесі және қоршаған орта арасындағы жағымды қарым – қатынасты қамтамасыз ету үшін құрылған. Оларға жататындар:

- қоршаған орта мен еңбек жағдайлары факторларының адам ағзасына әсер етуін зерделеу;

- еңбек үрдісінің зиянсыз өтуі үшін физиологиялық және гигиеналық критерилерді бекіту;

- еңбек үрдістері үшін гигинеалық нормаларды регламенттеу мен анықтау және олардың негізіңде еңбек үрдістерін санкциялау;

- шаршауды, кәсіби және жалпы ауруларды болдырмау бойынша алдын алу шараларын дайындау;

- еңбек жағдайлары мен өндіріс ортасының санитарлы – гигиеналық жағдайын бақылау мен үнемі қадағалауды ұйымдастыру және іс жүзінде жүзеге асыру;

- санитарлы техникалық қондырғылар, құрылғылар мен аспаптардың, тұрмыстық ғимараттардың, санитарлық құралдар мен ЖҚҚ – ның жағдайы мен гигиеналық тиімділігін бағалау;

- қызметкерлер құрамын санитарлы – гигиеналық қамту, зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсету жөнінде сапалы оқытуды ұйымдастыру;

Еңбек қауіпсіздігін көтерудің әлеуметтік құралдары еңбек ұжымының тіршілік етуімен байланысты. Қызметкерлер құрамын жоспарлау мен әлеуметтік дамуы өндірістің әлеуметтік құрылымы элементтерін ұйымдастыру мен жұмысын басқару болып табылады. Адам өмірін қорғау мен оның еңбек үрдісіндегі қызметінің тиімділігін жоғарылатуға қызмет ететін әлеуметтік орта төмендегі бөліктерден тұрады:

- пайдаланудағы техникалардың, технологиялардың қалтықсыздық деңгейін, өндірістік жағдайды, қорғаныс құралдарының жағдайын, еңбек қарқындылығын және т.б. анықтау;

- өндірістік және тұрмыстық ғимараттардың жағдайы, жұмыс орындарының жабдықталуы, метеорологиялық жағдайлар, сапалы желдету, жылу мен жарық, шуыл деңгейі, діріл және басқа да факторлар;

- өмірдің материалдық жағдайлары. Оларға жататындар: материалдық деңгей және оның өзгеруіне өндірістік қызмет ерекшелігінің әсері;

- өндіріс саласынан тыс тұрмыс жағдайы және энергиялық шығынды қалпына келтіру мүмкіндігі.

Еңбек қауіпсіздігін көтерудің құқықтық құралдары еңбекті қорғауды басқарудың негізі болып табылатын заңнамалық – нормативтік актілерден тұрады. Бұл тұста ең басты роль еңбек заңнамаларына және олардың негізінде дайындалатын нормативтік құжаттарға беріледі. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін еңбек қорғауға қатысты: ғимараттар,  техникалық үрдістердегі, құрылғылардағы және т.б. еңбек қорғау талаптары заңмен белгіленген. Алдын ала бақылауды регламенттеу көзіне еңбек қауіпсіздігін стандартизациялайтын актілер, санитарлық және тағы да басқа нормалар мен ережелер жатады. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүргізілетін шаралардың ішіндегі ең негізгілеріне кіретіні

жұмыстың қауіпсіз тәсілдеріне қойылатын зандық талаптары. Мерзімді медициналық бақылауды жүргізу денсаулық жағдайын бақылауды қамтамасыз етеді және ауру белгілерін дер кезінде анықтауға көмегін тигізеді.

Еңбек қауіпсіздігін көтерудің психологиялық құралдары ұжымдағы психологиялық климатты, ұжым мүшелерінің психологиялық үйлесімділігін анықтайтын барлық факторларды жинақтайды. Енбектің қалыпты және қауіпсіз жағдайын қамтамасыз етуде кадрларды кәсіби таңдау, оларды жұмыстың қауіпсіз тәсіліне оқыту мен дайындау, еңбек ресурстарын тиімді пайдалану мен орналастыру, олардың өзара          қарым – қатынастарының мәселелері ерекше орын алады. Толассыз өзгеріп отыратын ақпарат көлемін өңдеу және тиісті жағдайда барынша дұрыс шешім қабылдау өндірістік қызметке тән сипаттың бірі болып табылады. Осының барлығы қызмет барысындағы психологиялық үрдістердің рөлін арттырады, олар: көзқарастың шиеленісуі, жағдайды есте сақтауды, ойлауды, қабылдау мен бағалау. Еңбек психологиясының талаптарын есепке алу адамның стресстік жағдайын болдырмауға көмегін тигізеді. Бұл жағдайларда жарақат қауіпі және авариялық жағдайлардың туындау мүмкіндігі көбейіп кетеді.

Еңбек қауіпсіздігін көтерудің этикалық құралдары еңбек үрдісі және ұжым мүшелерінің ара қатынасын көрсетеді. Мұндай                           қарым – қатынастардың сипаты мен көрініс табуы еңбекті қорғаудың басты салаларының бірі болып табылады. Еңбекті қорғау жөніндегі ереже және нұсқаулықтардың негізінде еңбек ұжымының арасындағы қарым -қатынасты құру – басшының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Ұжымдағы қарым – қатынас формалары әр түрлі болады және ең алдымен мына жайттарға байланысты болып келеді: бағыныштылық, өзара қызмет, өзара көмек және т.б.

  - Қауіпті және зиянды факторлар – факторлар тобы. ТЖ жағдайында авариялық – құтқару жұмыстарды жүргізу адамдарға әсер ететін қауіпті және зиянды факторлармен қоса жүреді.

Қауіпті және зиянды факторлар әсер ету сипатына байланысты келесі топтарға бөлінеді: физикалық, химиялық,биологиялық, психологиялық.

Физикалық қауіпті және зиянды факторлар келесі топтарға бөлінеді:

- қозғалмалы көліктер мен механизмдер;

- өндірістік құрылғылардың жылжымалы бөліктері;

- қозғалатын заттар, дайындалған заттар мен материалдар;

- бұзылған құрылғылар;

- қирамалы тау жыныстары;

- жұмыс аймағындағы ауаның шаңдануы мен ластануы;

- құрылғы, материал беті температурасының жоғарылануы немесе төмен болуы;

- жұмыс аймағындағы ауа температурасының жоғарылануы немесе төмен болуы;

- жұмыс аймағындағы шу деңгейінің жоғарлауы;

- діріл деңгейінің жоғарылауы;

- инфро дыбыстық тербеліс деңгейінің жоғарылауы;

- ультра дыбыс деңгейінің жоғарылауы;

- жұмыс аймағындағы барометрлік қысымның жоғарылауы немесе төмен болуы және оның кенеттен өзгеруі;

- ауа ылғалдығының жоғарылауы немесе төмен болуы;

- ауа қозғалысының жоғарылануы немесе төмен болуы;

- ауаның жоғарыланған немесе төмендеген иондалуы;

- жұмыс аймағындағы иондаушы сәулелер деңгейінің жоғарылауы;

- электр желісіндегі кернеудің жоғарылауы, адамның денесі арқылы өтуі мүмкін тұйықтары;

- статикалық электр тогының жоғарылаған деңгейі;

- электромагниттік сәулеленудің жоғарыланған денгейі;

- электр өрісінің жоғарыланған кернеулігі;

- магнит өрісінің жоғарыланған кернеулігі;

- табиғи жарықтың  жоқтығы немесе жетіспеушілігі;

- жұмыс орнының жеткіліксіз жарықтандырылуы;

- жарықтың жоғарылауы;

- түстердің қарама – қарсылығының төмендеуі;

- тікелей және шағылыса жарқырау;

- жарық толқынының жоғарыланып жүруі;

- ультракүлгін радиация деңгейінін жоғарылауы;

- инфрақызыл радиация деңгейінің жоғарылауы;

- дайын заттардың, құрал – жабдықтардың және құрылғылар беттеріндегі қабыршықтану, кедір – бұдырлық;

- жұмыс орнының жерге қарағанда айтарлықтай жоғарғы деңгейде орналасуы;

- тепе - теңдіктің жоқ болуы.

Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар келесі топтарға бөлінеді

а) адам ағзасына әсер ету сипатына қарай:

- уытты;

- тітіркендіргішті;

- сенсибилизациялаушы;

- канцерогендік;

- мутагеңдік;

- репродуктивтік қызметке әсер ететін;

б) адам ағзасына ену сипаты бойынша:

- тыныс алу органдары;

- ішек – қарын жолы;

- тері жамылғысы мен шырышты қабық.

Биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға келесі биологиялық нысандар жатады:

- патогенді микроағзалар (бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар,) және олардың тіршілігіне қажетті заттар.

- микроағзалар (өсімдіктер мен жануарлар).

Психофизиологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар әсер ету сипатына қарай мына топтарға бөлінеді:

- статикалық;

- динамикалық

Нервті – психикалық ауыртпалықтар мына топтарға бөлінеді:

- ақыл – ойлық ауыртпалықтардың ұлғаюы;

- анализаторлардың шамадан тыс шаршауы;

- эмоциялық ауыртпалықтар.

Бұл аталған қауіпті және зиянды өндірістік факторлар өзінің әсер ету табиғатына байланысты бір мезгілде бірнеше топқа жатады және барлық сипаттағы ТЖ кезінде орын алады (табиғи, техногенді).

- Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілерінің түрлері

Төтенше жағдайға тап болған адам ол жерден жарақат алмай шығуы сирек. Біреулері ауыр жарақаттанып, денсаулығына нұсқан келтірсе, енді біреулері қаза табады. Бұл өмірде өмірі мен тәнін аман сақтап қалған бәрібір алғашқыда білінбейтін жарақат алады, бірақ ауыр және қиындықпен сауығады.                    Бұл – адамның жанының психикасы мен санасының жарақаттануы. Олар бастан кешкеннен де айқын және өте қорқынышты.

Дегенмен, ТЖ – ға тап болған адамдардың барлығының бірдей психикасы күшті соққыға ұшырамайды, оны әртүрлі адамдар әр қалай қабылдайды. Кейбір адамдарда ішкі өмір сүргіш қорлары жұмыс істей бастаса, ал кейбіреулерінде жұмыс істеу қабілеті төмендейді немесе үзіліп кетеді, денсаулығы нашарлайды, физиологиялық немесе психологиялық күйге ұшырайды. Бұл көптеген факторларға байланысты: ағзаның жеке ерекшелігіне, тұқым қуалаушылыққа, тәрбиеге, өмірі мен еңбегінің жағдайына, темпераментіне, имоционалдық күйіне қарай.

Кенеттен ТЖ – ға тап болған адам ағзасына күйзеліс реакциясы әрекет етеді. ТЖ – да кейбір адамдарда (15-20 пайыз) ауыр психологиялық реакция дамиды. ТЖ – ға  дайындалмаған адамдар жиі есінен тану жағдайына тап болады.

Кейбір адамдар әртүрлі қысылтаяң жағдайда болатын болса, екіншілер ешбір қиындықсыз бір қалыпты өмір сүреді. Біріншілердің шартсыз рефлекстері оянған және қызмет атқарады, ал екіншілері анықталу мүмкіндігі жоқ ұйқылы жағдайда қалыптасады.

Бейімделудің психологиялық кедергісі – бұл адамның өміріне қауіп төндіретін және психозақымдаушы факторларға қарсы тұру мүмкіндігі.

Әртүрлі темпераменттегі адамдар өздерін ТЖ қалай ұстайтынын талдайық.

Сангвиник – қауіпті жағдайда өзін жинақы ұстап, батыл қимылдайды, бірақ энергиясының көптігінен іс-қимылдардың қате жолдарын таңдауы мүмкін.

Флегматик – ол да жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол көп ойлағаннан кейін қимылдайды.

Холерик – мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланысты көпшілікті ұйымдастыратын басшы, сондай ақ оларды үрейлендіруші де бола алады.

Меланхолик – бұл жағдайдағы ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей тудырушы адам.

Қауіп сезгіштігінің әртүрлі болуы, әрбір нақты адамның эмоционалды жағдайына байланысты.

Адамның эмоционалды күйзелуінің шегі қозу (аффект) болып табылады. Бұл бақылаудан шыққан сананың қозуы және сіресіп қалуы (ступор)сана бақылай алмайтын бір орында қатып қалу, толық қимылсыз қалу жағдайы. Қозу немесе сіресіп қалу жағдайы, жиі оқиға күтпеген жерде, кенеттен басталғанда, сондай ақ олармен кездесуге дайын болмағандықтан болады. Мұндай себептерді жою үшін тиісті білім мен тәжірибе қажет. Кез келген жағдайларда адамдардың 12-15 пайызы өзгеріссіз өз қалпында қалатаынын айтып өтке жөн, олар жағдайды дұрыс бағалап, сол жағдайда батыл, нақты қимылдар жасайды. Мұндай типтегі адамдар бірінші өз басын ойламай қоршағандарға көмек беріп, болған оқиғаны түзетуге тырысады.

Қорқыныш сезімін бақыланатын және бақылаусыздеп екіге бөлуге болады.

Егер сен өз қорқынышынды бақылайтын болсан, сен болуы мүмкін қауіпті сезініп, бұл жағдайдан шығуға тырысасын.

Бақылаусыз қорқыныш – мамандар оны үрей дейді.  Әдетте үрейдің пайда болуына дер кезінде және сенімді ақпараттың болмауы әсер етеі. Егер үрейленген адам көпшіліктің басшысы болса, ол ұжым жұмысын тоқтататын жалпы тәртіпсіздікке ұшыратып, олардың өзіне өзі және өзара көмек көрсетуінен айырады. Мұндай «теріс басшылар» әдетте, есірген өз өздерін жақсы көрумен ерекшеленетін адамдар. Мұндай адамдар аздаған қауіп үлкен болып көрінеді.

ТЖ психологиялық қауіпсіздік мәселесін зерттеушілер адамның психикасы жарақаттанатын 3 кезеңді бөліп қарайды:

Бірінші – нақты апат кезінде. Адамның барлық сезімдері, кейде хайуандық сезімдері оянады, көбінесе өзін-өзі сақтау сезімі жоғары болады. Адамның күнделіктегі өмірдегі сезімінен басқа сезімдер пайда болады. Бұл сезімдердің негізінде «хайуандық» қорқыныш жатады.

Екінші – құтқару жұмыстарын жүргізген кезде. Адам жан-жағында болып жатқан жағдайды (баспанадан, мүліктен, жақын адамдардан айрылғанын) түсіне бастайды. Түсініп тұрса да күйзелісте болады, оқиғаның қайталануынан қорқып, көмектен үміт үзеді.

Үшінші - өмірге қауіпті жағдай тоқталғаннан кейін, бағалы заттарды қайтадан бағалауды жүргізу, өмірдің жаңа жағдайына қайта бейімделу қажетілігі.

Дүлей зілзала болған кезде болымсыз абыржу мен қорқынышты көрсету ауыр, тіпті қалпына келтірілмейтін зақымдануға ұшыратады. Бірінші кезекте бірден шаралар қабылдап, жеке тәртібі мен төзімділігін көрсете алатын лауазымды адамдарға арналады. Өз күшіне, халықтың күші мен қолынан келетін ісіне сенбеу, еркіндікті жоғалтады. Мұндай жағдайда құтқару жұмыстарының өтуі мен орындалуы басшының моральдік – психикалық тұрақтылығы, төзімділігі мен батылдығына байланысты. Қорқынышты жеңудің ең бастысы, жеке жауапкершілікті сезіну, міндетті түрде жасалатын жұмыстың мағынасын түсіну мүмкіндік туғызады.

Өзін өзі тексеру сұрақтары

- Құтқарушылардың кәсіби дайындығы деңгейіне қойылатын талаптар.

- Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары.

- Қауіпті және зиянды факторлар – факторлар тобы.

- Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері

Дәріс №10. Зардап шегушілерді блоктау

1.Қираған ғимарат жағдайындағы зардап шегушілерді блоктау әдісі

2.Лазаны орнатудың  әдістері

Қираған ғимараттар жағдайында құқару жұмыстарын жүргізу кезінде, зардап шегушілерді блоктау, ол үйінділердегі адамдарға өтуді қамтамасыз ету мен блокталған бөлмелердегі адамдарға дэрігерлік көмек көрсету мақсатындағы және қауіпсіз орындар мен емдеу пункттеріне оқшаулау кезіндегі құтқару бөлімшелерінің орындалатын операциясы мен технологиялық үдірістері, шаралар кешені.

Блоктау жүмыстары әртүрлі әдістермен жүзеге асырылады, ең алдымен бұл технологиялық ұсыныстар мен берілген шарттарда, экономикалық аспекті мен зардап шегушілер мен құтқарушылардың қауіпсіздік талаптарына байланысты (2-сурет).

Қираған ғимарат жағдайындағы зардап шегушілерді блоктаудың ең көп тараған әдісі:

- үйіндідегі лаза қондырғысы;

- үйіндідегі галерея қондырғысы;

- үйіндінің астындағы топырақтағы галерея қондырғысы;

- қираған және зақымдалған ғимараттардың жоғарғы қабаттарындағы зардап шегушілерге өтуді қамтамасыз ету;

- блокталған гимараттағы қуыс қондырғылары

- үйіндіні аршу.

Лаза қондырғысының жұмысы басталғанға дейін келесі ұйымдық -техникалық шаралар орындалуы керек:

- зерттеудің жалпы сипаты және қираган гимараттың үйіндісінің геометриялық өлшемдері;

- үйіндідегі қолданылған ҚЖ жүргізудің басқа да әдістері, құтқарушылардың әрекет ерекшелігін анықтау;

- орналасу тиеу жэне басқада алаңдары көрсетілетін, тактико-техникалық мәліметтермен сәйкес техниканы анықтау;

- жұмысшы алаңдарындагы қондырғыларга арналған орындарды, кіре беріс жолдардың жағдайын және бар екендігін анықтау;

- зардап шегушіге дейінгі қысқаша аралықты ескере отырып лазаның жалпы багытын анықтау, жұмыс алаңдары үшін орындар таңдау, сонымен бірге үйіндіде ұсақ сынықтардан және ағаш өнімдерден тұратын тесік, қуыс және учаске бар екендігін анықтау. Лазаның бағытын дұрыс таңдау, шығынды және жұмыс жүргізу мерзімін қысқартады.

Лазаны орнату көбінесе табиғи қуыстарды кеңейту әдісімен жүреді. Берілген әдістің мәні сол, табиғи қуыстар мен тесіктердің көлемін кеңейту, мұндағы үйіндінің ішінде құрылым сынықтарын берілген бағытта қажетті қашықтыққа лақтырудың көмегімен құтқарушылар түзу сызықты және қисық сызықты жол жасауға мүмкіндік алып, зардап шегушілерді құтқарып алады.

Табиғи қуыстарды кеңейту үшін арнайы құралдар жиыны мен бейімделгіштер қолданылады (жүк көтергіштігі жоғары гидравликалық және пневматикалық винттік домкраттар, кеңейткіштер, портативті лебедкалар және басқада бейімделгіштер). Қуыстар мен тесіктерді кеңейту келесідей тізбектілікпен

жүзеге асырылады:

- қуыстың геометриялық өлшемдері, сынықтардың өлшемдері, олардың жерге салыстырмалы бұрыштары, олардың арасындагы байланыс сипаты анықталады;

- сынықтарды араластыру әдісі мен бағыты таңдалынады;

- берілген бағытта қажетті шамага сынықтарды орналастыру көмегімен әртүрлі бейімделгіштер, домкраттар орнатылады, мұнда ауыстыру шамасы бекіткеннен кейінгі өзінің салмағымен құрылымды келесідей орнату мүмкіндігін ескере отырып анықталады.

Араласқан сынықтарды фиксациялау мен лазаны бекіту, арнайы бекіткіш элементтермен жүргізіледі (өлшемдері өзгеретін штангамен.). Бекіткішті орнату әдістері, олардың саны жэне фиксацияланған күйіндегі бұрыштары, көлденең және бойлама бағытта, үйінді бөлігінің тұрақтылыгын қамтамасыз етуі керек. Лазаны бекіту элементтері қолмен беріледі.

Лазаны орнату жұмыстарын, ережеге сай командир тобының құрамындағы арнайы топтар мен (1адам) мен құтқарушылар (4 адам) жүргізеді.

Лазаны орнату кезінде қуысты кеңейтудің келесі әдістері қолданылады.

- Тік бағытта қуыстарды кеңейту, ол үшін жүк көтергіштігі жоғары домкраттар және әртүрлі құрылымдар қолданылады. Берілген әдісте көп жұмыс жасау керек, мұнда тік бағытта үйіндінің барлық бөлігін іс-жүзінде түгелдей асыртырумен сипатталады.

- Көлбеу бағытта қуысты кеңейту. Қуысты кеңейту бір жақты болуы мүмкін, мұнда кеңейту бір бағытта да екі жақта да жүзеге асырылады (сынықтар қарама-қарсы бағытта араластырылады).

- Қуыстарды сферикалық бағытта кеңейту, мұнда құрылым сынықтарын ауыстыру, лазаның өстік сызығы болатын, орталықпен, жартылай сфераның радиусы бойынша жүзеге асырылады. Кеңейту толық жартылай сферада да, оның бір бөлігінде де жүзеге асырылады.

Лазаның қимасы жарықта 0,5-0,6 кв.м -ден кем болмауы керек (бұрылу бұрыштары -90 градустан көп емес) және зардап шегушілерді жұмсақ жерге ауыстыруды қамтамасыз етуі керек. Зардап шегушінің түрған жеріндегі лазаның қимасы мүмкіндігінше жарыққа 0,8- 1,0 кв.м-ге дейін үлкейтілуі керек, ол зардап шегушіге шүғыл дәрігерлік көмек көрсетуге және оны тасымалдауға дайындауға мүмкіндік береді.

Үйіндіде галереялар құрылысы, ол үйінді денесінен түзу сызықты өткелмен зардап шегушілерді өткізу жолымен блоктау бойынша құтқарушылардың әрекетінің жиыны, үйінді бетінен зардап шегушілерді шығарған кезде (20 метрге дейін) қолданылады, мұнда оның қай жерде екендігі белгісіз немесе басқа блоктау әдістерін қолдану тиімсіз. Үйіндінің жағдайына байланысты, сонымен бірге басқа блоктау факторларының әсері, тік өткелмен де көлденең галереямен де жүзеге асырылады.

Галерея қондырғылары келесі технологиялық операцияларды орындайды:

- дайындық жүмыстары;

- өткелдің белгіленген трасса өсі бойынша үйінді массасын аршу;

- бекіткіштерді орнату;

- зардап шегушілерді табылған жерінен бірден блоктау.

Жұмыс орнын таңдау және галерея өткелінің бағытын таңдау зардап шегушіге дейінгі қашықтықты ескеріп жүргізіледі, сонымен бірге галерея өсінің бағыты бойынша ірі құрылыстық құрылымдардың сынықтарының болуы. Үйінді бетінде бағыт өсінің проекциясында өткелдің бағытын дәл ұстап тұру үшін, үйінді беті бойынша тұрақты сынықтарға берілетін, арқанмен белгіленеді.

Дайындау жұмыстарының маңызды элементтері, ол учаске мен қауіпсіздік белгілерін орнатады (галерея орнату орны).

Галереяга өткел жасаудың алдында, құрылыстық қалдықтар мен сынықтардан түгелдей тазаланады, ыңгайлы жерге авариялық-құтқару аспаптары орналастырылады, компрессорлы станция орнатылады (электр агрегаты), бекіту элементтері қойылады. Галерея өткелдеріне, ірі құрылым элементтерін ұсақтау, металлдық арматураларын кесу, сынықтарды көтеру және ауыстыру, үйінді сынықтарын қолмен тазалау, бекіту қондырғыларын орнату сияқты жұмыстары бірге жүргізіледі. Астарға орнатылатын, домкратпен сынықтарды көтереді. Сынықтарды домкратпен көтеру мүмкін болмаған жағдайда, олар бөлінеді немесе кесіледі, ол үшін соққылы балға, қолдық кескіш машина, қысқыштар қолданылады.

Құрылымның жөнделінетін элементтерін ауыстырғаннан кейін, жеке сынықтары таңдалынады, содан кейін галереяның шетіндегі үйіндіге тасиды. Ірі сынықтар (50 кг-га дейін), әдетте галереядан арқанның немесе қанаттың көмегімен қолмен немесе бадьяның көмегімен шығарылады. Үйіндідегі галереялар келесідей бекітіледі (2-сурет.) Раманы орнатардың алдында қосымша құлыптар қойылады, содан кейін өлшеуіш және бағаналар кескіші 2, жоғарғы жақтары 3 қойылады, содан соң диаметрі 10-12 см бағаналар галереяның жоғарғы жағына шегеленеді. Бөренелер қосымша арыққа орнатылған астарға 1 қойылады, содан кейін бөрене мен жоғарғы жағы тұтқамен 4 бектіледі.

Үйіндіде қысым жоғары болғанда жоғарғы жағы мен бөрене бір-бірмен «айқасып» байланысады. Скобамен берік бектіліп, жабыстырылады, содан кейін рама гелереяның төбесіне шегеленеді. Сонымен бірге раманы түгелдей орнатуға болады. Егер үйіндінің сынықтары құлап қалатындай жағдай болса, онда галереяның бір жагы түгелдей тартылатындай етіліп жасалынады. Алдымен кровля тартылады. Жанын тарту негізінен галереяның түбінен басталады. Содан кейін рама ағаш сыналармен құлыпқа бекітіледі. Кровля мен жанын тартқаннан кейін рамалардың арасында тірек орнатылады. Бекіткішті орнату әдетте галереядан 1 м өткеннен кейін жүзеге асырылады. Сөйтір жүмыс цикілі қайталана береді (үйіндінің бекіту қондыргыларын жасау).

Сурет 2. Үйіндіге қойылатын галереяда қондырғыларды бекіту варианттары:

а -бектіудің типтік элементі (алдынан қараған көрінісі);

б -үйіндідегі қысым жоғары болған кездегі жоғарғы жағы мен бөренедегі «айқас» бектіу варианты; в -жиналған көрінісі (қимасы);

1 - лежень; 2 -бөрене;

3 -жоғарғы жағы; 4 - скоба; 5 - тарту; 6 - бөлігі; 7 - үйінді денесі.

Зардап шегушіні тапқаннан кейін, ұзындығы 2метр галереяның аяқ жағына жайғастырады. Аяқ жақтарын бекіту, галереяның негізгі бөлігін бекіткендегідей орындалады. Галереяның аяқ жақтарындағы кровля мен бір жағын, зардап шегушінің жайғасу ерекшелігі мен үйінді қүрылымына байланысты тартпауы мүмкін. Зардап шегушіні блоктау операциясы галерея қондырғысының аяқталуы кезіндегі аршу кезінде жүргізіледі. Галереяны аяқтауда соққылы балғалар мен газдық кескіштерді қолдану, зардап шегушілерге зиян келтіруді шектейді.

Барлық жұмыстарды 3 адам орындайды, жеке операцияларды 1-2 адам орындайды. Жұмыс орындарында құтқарушылардың ауысуы 20-30 минут аралығында жүргізіледі.

Үйіндінің астындағы топырақта галереяны орнату, ол қираған ғимараттардың сыртындағы үйіндінің астындағы жердің бетіндегі зардап шегушілерді блоктау бойынша құтқарушылардың әрекетінің жиыны, бұл зардап шегушінің орны белгілі болса ғана қолданылады, ал оны блоктау әдісін қолдану тиімсіз.

Галереялар қондырғылары келесі технологиялық операцияларды орындайды:

- дайындық жұмыстары;

- тура және белігіленген трасса өсі бойынша топырақты ашу;

- бекіткіштерді орнату;

- зардап шегушілерді тұрған жерінде блоктау;

Топырақты тереңдету орны мен галереяның өткелінің бағытын, зардап шегушіге дейінгі қашықтықты ескеріп таңдайды, сонымен бірге жер асты коммуникацияларының галерея өсінің бағыты мен құрылыстық құрылымдардың терендетілген элементтері бар болған жағдайда таңдалынады.

Өткелдердің бағытын дәл ұстап тұру мақсатында, бағыт өсінің проекциясы үйіндінің бетінде үйіндінің жоғарғы жағындағы тұрақты сынықтарға шнурмен байланады.

Дайындау жұмыстарының маңызды элементтері, ол учаскені қоршау (галереяны орнату орны) және қауіпсіздік белгілерін орнату.

Жұмысшы алаңының шұңқырларын қазудың алдында, сынықтар мен құрылыстық қалдықтардан тазалайды, ыңғайлы жерге авариялық-құтқару аспаптарын ортады, бектіту элементтері қояды. Жоспардағы өлшемі 1,2x1,7 және тереңдігі 15метр шұңқырлар, топырақты қолмен қопсыту арқылы шанцты элементтермен қазылады. Галереяга өту үшін, қопсытып, содан кейін топырақты шұңқырга және үйіндіге лақтырады. Галереяда топырақты қопсытып, оны шұңқырға лақытыру, кішкене саперлі күрегінің көмегімен жүргізіледі, ал үйіндіге үлкен саперлі күректің көмегімен немесе совкалы күректің көмегімен жүргізіледі. Тығыз топырақта галереяга өту кезінде, қопсыту үшін соққылы немесе соққылы-айналмалы әрекеттегі аспаптар қолданылады (қазу бойынша III, IV топтары).

Бекіткіштерді орнату (3-сурет) әдетте галереяны 2метр қазганнан кейін жүзеге асырады (әлсіз топырақта-1 м). Содан кейін жұмыс циклі қайталанады (бекіту қондырғыларын -қазу).

Галереяға топырақ бойынша өту кезінде бекіту келесідей түрде жүргізіледі. Екі бөрене 2 диаметрі 10-12 см галереядағы жолдардың астына орнатылады. Бөренелерді орнатумен бірге арық қазылады.

Бөрене арықтарға орнатылады және жолдардың астына шегеленеді. Бөрененің астындағы жыныстар жиналып қалған болса, астарлар 1 төселінеді. Прогондарды орнатқаннан кейін сыналармен бекітіледі. Егер үйіндінің ұсақ сынықтары мен топырақ кесектері түсетін болса, онда галереяның жаны мен кровляны түгелдей тартады. Кейде галереяның жаны мен шатырды тарту жеке жүргізіледі. Алдымен шатыр тартылады, жандарын топырақтан бастан тартады.

Зардап шегушіні тапқаннан кейін, 2 метрге дейінгі галереяны орнатуды аяқтайды. Бекітуді галереяның негізгі бөлігіндегідей жасайды.

Зардап шегушінің орналасу ерекшелігіне және үйінді құрылымына байланысты, галерея аяқталғанда шатыр тартылмайды. Әлсіз топырақта (I,II қазу тобы бойынша) галерея енбе жағынан тақтайдан жасалған бекіткішпен бектіледі Егер зардап шегуші құрылыстық құрылымдардың астында қалса, онда оны шығару операциясы орындалады, мұнда зардап шегушінің қандай күйде екендігі ескеріледі. Зардап шегуші галереяның астында болса, оны шығару үшін арматураны тікелей кеседі. Зардап шегушіні галереяның өсіне кесе көлденең немесе оның шетіне орналастырған кезде, астарга орнатылған домкраттың көмегімен жүргізіледі. Қажет болган жағдайда арматураларды кесу керек. Екі жагдайда да арматуралы байланыстарды кесу, қолдық кескіш машинаның немесе қысқыштың көмегімен жүргізіледі. Соққылы балғалар блоктау кезінде сирек қолданылады.

Барлық жұмыстарды 3 адам жасайды, жеке операцияларды 2 адам орындауы мүмкін. Жұмыс орныдарындағы құтқарушылардың ауысым ұзақтығы 20-30 минут.

Үйінділерді ашу зардап шегушілерді блоктау мақсатында жүргізіледі:

- құрылыс сынықтарының астындағы үйінді денесіндегі зардап шегушілерге етуді қамтамасыз ету;

- қорғаныстық ғимараттардагы және жер асты гимараттарындағы шығатын жерлерді қазу (авариялық шығатын жерлерді);

- ғимараттың қабырғалары мен қоршауларын тесік жасап ашу.

3-сурет. Үйіндінің астындағы топыраққа салынған галереядағы бекіту қондырғысының варианты: а - бекіткіштің типтік элементі (алдыңғы жағынан қараған көрінісі); б - сусымалы топырақтағы өткелдегі басып озатын бекіткіш (қауіпсіздік шиті); 1 - лежен; 2 -т^ғыр; 3 - жол; 4 - тартқыш; 5 - үйінді денесі;

6 - қосымша түғыр (ремонтына); 7 -топырақ;

8 - галереяның төменгі деңгейі.

Құтқарушылардың тәжірибесінде бірнеше үйінділерді ашу тәсілдері бар, олрадың негізгілері келесілер:

- Үйіндіні үстінен ашу. Тұрақсыз құрылым сынықтарын бекіту кезінде, құлап жатқан адамды тапқаннан кейін жүзеге асырылады. Егер адам ұсақ сынықтардың астында жатса (II типті үйінді), онда 5 адамнан тұратын звено қолмен жүзеге асырады. Мұндағы құтқарушылар бір уақытта жұмыс істейді: үшеуі үйіндіні ашады, екеуі сынықтарды бір шетке апарады (үйіндіге).

Егер адам үйінді бетіне жақын түрса, онда ең алдымен құтқарушылар адамның кеудесі мен басын шығарып алады. Содан кейін денесінің қалған бөлігін шыгарып, алгашқы дәрігерлік көмек көрсетілгеннен кейін, үйіндіден алып шығарылады. Егер адам ірі құрылымдық сынықтардың, темір бетонның сынықтарының, бетон құрылымдарының, кірпіштің астында қалса, үйіндіні 6-9 адамнан тұратын звено ашады. Сынықтардың беткі қабаты, арматураларды кескеннен кейін лебедка немесе авто кранның көмегімен алынады (қажет болған жағдайда), мұнда ең алдымен төменде жатқан ірі сынықтар алынады. Осы операция зардап шегушіні шыгарып алганша қайталана береді. Үйіндінің бетіндегі құрылым сынықтарын бөлшектеуде мото аспаптың әмбебап жиыны, дисклі мото немесе электр аралары, бетон сындыргыш, соққылы балғалар, гидравликалық қайшылар және кескіштер қолданған өте тиімді. Егер зардап шегуші ірі құрылыстық сынықтардың астында қалса, онда оны домкраттың, пневматикалық көпшіктің, плунжерлі распоркалардың көмегімен шығарып алады.

- Үйіндіні түгелдей горизонтальды ашу. Құлаған адамдарды тапқаннан кейін және оларды үйіндіде табу мүмкіндігі бар бағыт бойынша жүзеге асырылады, мұнда үйіндіде техниканың жұмысын қамтамасыз ететін енді горизонтальды өткел жасалынады, және жердің бетінен үйінді бетіне дейінгі тереңдікті қамтамасыз ететін. Алдымен автокранның көмегімен үйіндіден, оның бетіндегі қабаттардың арасындағы темір бетонды плиталар және басқада ірі өлшемді сынықтар алынады, оларды жинап көліктік құралдарга тиейді. Қажет болган жағдайда құрылым сынықтарын бөлшектеп үйінді денесінен ажыратады. Содан кейін фронтальды тиегішпен үйіндінің ұсақ бөлшектерін төменгі жағынан бастап тиейді. Содан соң зардап шегушіге дейін дол ашу үшін операция қайталана береді. Одан ары қарай зардап шегушілерге алгашқы дәрігерлік көмек көрсетіледі. Блоктау мен бетонды, темір бетонды, металлды құрылымдарды кесуде жэне арматураларды кесуде, авариялық - құтқару аспаптарымен жабдықталған, есептеулермен жүзеге асырылады.

- Ғимарат қабырғасындагы үйіндіні ашу. Бульдозерді, экскаваторды немесе кранды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Жайпақ биіктігі 2 м үйінділерде 2x2,5 м -ден кем емес өлшемді қазандар казу керек.

Ғимараттың қабырғасындағы үйіндіде шұңқыр қазу кезінде, алдымен жұмысшы алаңы тазаланады, мұнда платформаны 90 градусқа бұру кезінде ғимараттың қабырғасына дейінгі қашықтық 0,5 метрден кем болмауы керек. Қазу өсі ғимарат қабырғасына паралелльді өтуі керек немесе 10-15 градус болуы керек.

Қазан шұңқырын бульдозермен қазу, үйіндіге шығатын жерді қазу кезінде, ұқсас жүргізіледі.

Кранмен ірі сынықтар алынады.

Үйіндіні ашу бойынша технологиялық операцияларды қолмен қазады, қүрылымды қазу үшін 3-4 адам жүргізеді, олар қолдық аспаптармен жабдықталған.

Ғимарат қабырғаларында үйіндіні ашу кезінде жоғары өнімділікті машиналарды қолдану кезінде мүмкін болмаса, 8 адамнан түратын қолдық звено атқарады.

Блокталған ғимараттарда өткелдерді қабырғаларда қоршаулардағы тесіктер түрінде тұрғызылады; ғимараттардың сыртындағы шыға беріс есіктер және көрші ғимараттарда бос және қосымша дайындалған есіктер. Тесіктердің өлшемдері мен орналасуы, құтқарушылардың блокталған ғитмарттардың ішіне сол арқылы өтуде қолайлылығын және кедергісіз өтуін қамтамасыз ету керек.

Әдетте тесіктер 0,5-1,0 кв.м ауданды квадрат түрінде жасалынады (тік бүрыш) 0,6 (1,0)х 0,8 (1,0) м жағында жарықта. Тесіктерді салуда немесе жабылып қалған есіктерде, оның төменгі жағы еденнің деңгейінен немесе жер бетінен 0,7-1,2 м биіктікте болуы керек. Блокталған ғимараттарда шектеуіш құрылымдарда тесік жасау әртүрлі варианттарда келесі технологиялық операцияларды орындау керек:

- механикаландыру құралдарын орналастыру мен құрылымның беттерін орналастыру үшін тескі жасаған орындарда, үйіндіні қосымша жасау немесе шұңқыр қазуда, орналастыру орнын таңдауда және тесіктің контурын белгілеуде жұмыс орнын таңдау;

- темір бетонды қүрылымдар немесе кірпішті қабырғыларда тесіктер жасау;

- арматура шыбықтарын кесу (иу);

- металлдық есіктерде тесік кесу;

- тесік контуры бойынша тесіктер жасау (тесу);

- құрылымның тесілген сынықтарын құлату.

Тесік жасау өте көп уақытты алады жэне технологиялық операциялары ұзаққа созылады. Ғимараттың сыртқы қабырғасындағы тесіктерде келесі технологиялық аспаптарды қолдануы мүмкін:

- аспалы гидравликалық балғаны;

- гидро сыналы қондырғылар;

- бетон ұсақтағыш немесе соққылы балға;

- қолдық механикаландырылған алмаз ара;

- қозғалмалы станоктың алмазды кескіші;

- жарылмайтын қиратқыш құралдар (НРС).

Бақылау сүрақтары:

- Қираған ғимарат жағдайындағы зардап шегушілерді блоктау әдісін атаңыздар.

- Үйіндідегі лаза қондырғысында қолданылатын, қуыстарды кеңейтудегі негізгі.

- Қандай жағдайларда үйінділерді ашады?

Дәріс №11. Үйінділерде өткелдер салу. Ғимарат құрылымдарын бекіту және үйінді элементтерін құлату

1.Жол қаптамаларының сипаттамалары

2. Қауіп төндіріп түрған қүрылымдар мен үйінді элементтерінің қиратудың негізгі эдістері

3. Ғимарат құрылымдары мен үйінді элементтерін бекітудің негізгі әдістері

Зақымдалу ошағында жолдар салудың қондырғысы, қираған ғимараттар жағдайындағы арнайы жұмыстардың бір түрі және бірнеше шаралар жиыны, мысалы құтқару бөлімшелерінің әрекетін қамтамасыз етуге бағытталған операциялар мен үдірістер және жолдың зақымдалған учаскесін қалпына келтіру мен қалған жолдарды пайдалану, сонымен бірге үйінділерде өткелдер жолын салу (1-кесте).

Үйінділерде өткелдер салу-ол жолдардағы қондырғылардың қозғалысы үдірісінің күрделілігі. Қозғалыс қарқындылығының маңыздылығы бойынша, сонымен бірге жоспардағы элементтер мен беттеріне қойылатын талаптар, өткелдер магистральды және қосымша болып бөлінеді.

Магистральды өткелдер қүрамалар мен бөлімшелерді маневрлеуге және енгізуге, материалды-техникалық қорларды жеткізуге жэне зардап шегушілерді оқшаулауға қолданылады, олар 6-6,5м енді екі жақты қозғалыс үшін салынады. Бірнеше жағдайларда магистральды өткелдер салу, параллельді көшелер бойынша немесе әрбір 150-200м -ден кейінгі байланысқан бір жақты жолдар үшін, ені 3-3,5 м екі жолдың астарларымен жүзеге асырылады.

Қосымша өткелдер жүмыс объектісіне тікелей өтуді қамтамасыз етеді. Олар ені 3,0-3,5м бір жолды разъезді болып салынады, олардың эрқайсысы 200-250 м -де, өлшемі 3,0x2,0 м өткелге тура салынады.

Жер сілкінісі кезінде, АҚ құрамаларымен орындалатын шұғыл жұмыстарға, құтқару жұмыстарына дейінгі тікелей немесе параллельді жүргізілетін, бірнеше арнайы жұмыстар түрлері жатады:

- үйінділерге өткелдер салу жұмыстары;

- коммуналды энергетикалық тораптардағы аварияларды жою жұмыстары;

- үйінді элементтерін және ғимараттың құрылыстық конструкцияларын бекіту жұмыстары.

Қираған құрылыстық конструкциялар мен сынықтардың үйінділеріне өткелдер салу, үшін қатты жерге немесе топыраққа дейін тазаланады, бұл егер жалпы үйіндінің биіктігі 0,5 м-ден аспаса, ол жергілікті үйіндінің созылымы (8-10 м)- 1м болған жағдайда ғана болады.

Жергілікті үйіндідер бульдозерлермен бірнешеге бөлінеді, басқаша түрде айтқанда бірнеше қабатты қимамен салынады.

Өткелдер бір жақты немесе екі жақты болып салынады мүмкін, ені 3 жэне 6,5 м-ге сәйкес болады.

Бір жақты өткелде әрбір 150-200 м, үзындығы 15-20м - дейін соң разъездер салынады.

Өткелдер 25 тс тартқыш класты (бульдозера) бір қуатты жол төсегіш құрамындагы жол төсегіш машиналар кешенімен және 6-10 тс тартқыш класының екі-бір бульдозерімен салынады.

Жол төсігіштер (салғыштар) жұмысын 2-3 адамнан тұратын звено жүргізеді.

Бас жол жасағыш алда жылжып отырады, ол ірі габариттер жағына және ғимарат үйіндісіндегі жиналған жағына жылжиды.

Қосымша бульдозерлер, 20-30м қашықтықта бастапқы машинаның артынан жылжиды. Олар өткелдерді тазалап, тегістейді және қажет болған жағдайда, бөлгіш бетонмен және кірпішпен өтетін бөліктегі ылғалды топырақ учаскесін бекітеді.

Газ кескіштер звеносы басқа майысқақ темір бетонды элементтер мен сым темірмен, арматура байланысын кеседі, сонымен бірге топырақтың астында қалган, металлдық элементтердің өтетіг бөлігіндегі арматураларды кеседі.

Үйінді құрылымдарының сынықтарын қабаттап өткелдің өсінен бір шетке ауыстыру -үйіндіден топыраққа дейін тазалаумен бірге өткелдер салу үдірісінің негізгі операциясы (1 сурет).

Қайтымды - кері қозғалыстағы бульдозердің көмегімен, әрбір 30-35 м сайын, бір шетке үйінді сынықтарын жылжыту. Үйіндінің бетін қосымша дайындау, ол үйінді беті бойынша өткелдер салу.

Екі жағдайда үйіндінің беті кешенді машиналар көмегімен тегістеледі, ең бастысы мұндағы - қуатты бульдозер, БАТ-М, ИМР жол жасағыштар, өлшемі орташа қосымша бульдозерлері қолданылады (тарту класы - 4 - 15 тс).

Сурет 1. Темір бетонды үйіндідегі, топыраққа дейін машиналар кешенімен тазалап, өткелдер салу схемасы:

1 - БАТ-2 (БАТ-М, ДЗ-113) типті бас бульдозері;

2 - ДЗ-101А (ДЗ-110А) бульдозері; 3 - металлды газдық кесуге арналған жиын; 4 - құрылымның темір бетонды сынықтары;

5 - газдық кескіш

Үйіндінің үстіндегі өткелдерді жалпы үйіндінің биіктігі 0,5м болғанда және жергілікті үйінді (созылымдығы 10 м-ден жоғары болады) -1м көп болғанда ғана салады. Үйіндінің үстіне салынатын өткелдер, оның типіне, қүрылымына, сонымен бірге жақын жерде қүрылыстық материалдар болса, бірнеше әдістермен салынуы мүмкін:

- әкелінген құмтастан немесе құмды конструкциялар арасындағы тесіктер мен тегіс емес жерлерді қамти отырып, үйіндіні таптау және тегістеумен;

- тез еритін полимерлі ерітінділермен бекітілген конструкциялар сынықтары мен ұсақталынған әлсіз материалдар мен бекітілген өтетін бөлікті тегістеумен;

- көбіктенетін полимерлі материалдармен бекітілген тесіктер мен тегіс жерлерді қамти отырып, өтетін бөлігін тегістеумен.

Үйінді бетімен өткелдер жасауда, қуаттылығы өте жоғары басты жол жасаушы машиналар мен 25 тс -дан аз тартқыш классты массасы мен 4-10 тс тартқыш классты үш-төрт бульдозерлер, сонымен бірге темір жэне металлдық конструкцияларды кесуге арналган жабдықтары бар, құрамында 3-4 құтқарушысы бар топтар құрамындағы, механикаландырылған кешенмен жүзеге асырылады.

Қиыршық тас немесе құммен өткелдер тегістеу, темір бетонды үйіндіде өткелдер салғанда қажет және егер төтенше жағдай аймағында жүргізілетін жұмысқа жақын жерде (10 км-ге дейінгі радиуста) қиыршық тас құм болған жағдайда, өткелдер салынады.

Өткелге құрылыстық конструкциялардың қираған сынықтарын бекітуді, пенополиуретонды композиция негізінде, тез қатаятын ерітіндімен жүзеге асыруға болады. Осы мақсатқа екі жеке ыдыстардан жыныстарды қатайтатын, екі құрамды қоспаны ұсынуға (смола-қатайтқыш және қатаюды жылдамдататын - смола). Осы материалдарды араластыру, бектілген жыныспен тікелей жүргізіледі.

Жол қаптамасының беріктігі, қиыршық тастың беріктігіне, қатаю уақытына және салу кезіндегі ерітінді температурасына байланысты (1-кесте).

Кесте 1-Жол қаптамасының сипаттамасы

| Бекітетін жыныс | Ерітінділердің температурасы | Сығудағы беріктігі, МПа 10 мин 60 мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кірпішті | 20 | 0.5 | 9 |
| қиршық тас | 40 | 4.5 | 15 |
| Ірі қиыршық | 20 | 0.2 | 15 |
| тастар | 40 | 4 | 35 |

Үйіндінің үстінен өткелді салудың жылдамдығын арттырудың тиімді әдісі, ол өтетін бөлікті бекіту және тегістеу үшін, пісірілген полимерлі материалдарды қолдану. Жылдам қататын көбікті алудың ең бір маңызды әдісі, карбомитті смоланың ерітіндісін сумен араластыру, көбік жасағышпен және орто- фосфорлы немесе тұз қышқылының концентрленген әлсіз ерітіндісін сумен араластыру. Көбік жасағыш ретінде жуғыш құралдарды-аммонийдің алкилсульфатын, сульфанолды және басқаларын қолдануға болады. Екі ерітіндіні де арнайы араластырғыш қондырғыда ауамен араластырады және жұмыс орнына шлангамен сұйық көбікті береді. Қату жылдамдығы қышқылды қоспамен реттелінеді, ал беріктігі - көбік жасағыштың мөлшерімен реттелінеді.

Қазіргі уақытта өнімділігі 80 және 150 куб.м/с -қа сәйкес ПМ-130 су құйғыш машиналары базасында ПГУ-1 жэне МУЗП-3 типті көбік реттегіш қондырғылары жасалынып және қолданылады.

Көбінесе негізгі ғимаратпен байланысы бұзылғанда (қабырғалары, бағаналары) тік құрылымдар құлауы мүмкін, сонымен бірге жеткіліксіз тіреу жоқ болғанда немесе ғимарат қабырғасында тіреу болмағанда, ғимараттың шығып тұрған элементтері (плиталар, карниздер, бөренелер, ағаштары. Зақымдалған ғимараттардың, құлау қауіптілігінің белгілері, ол түрған қабырғалардың тік тұрған күйінен ауытқуы, ол жерлерде тесіктер мен басқада зақымдалған жерлерінің болуы.

Көп жағдайда ғимарат қабырғаларында қауіптілік туғызатын, 1/3 қалыңдығынан асып кететін тік тұрған күйінен ауытқуы. Каркасты құрылымды ғимараттарда, ондай ауытқулар, панельдерді, бөренелерді, қаптамаларды бекіту бұрыштарында арматуралардың қирауы салдарынан кеңістіктік байланыстардың бұзылуы кезінде қауіпті болады.

Құлауға қауіп төндіретін, үйінді элементтері мен ғимарат құрылымдарының қирауының негізгі әдістері:

- соққылы күшпен құрылымдардың құлауы;

- арқанды тартқышпен құрылымдардың құлауы;

- шанцты аспаптарды қолданып қолмен құрылымдарды құлату;

- жарылыстың көмегімен құрылымды құлату.

Соққылы күшпен құрылымды құлату әдісі, ол жиі қолданылатын әдіс, көбінесе кірпіштен қаланған ғимараттар үшін және қирау аймағында құрылым элементтері жоқ болған жағдайда, сонымен бірге ғимараттың жобасының ішінде қолданылады. Сонымен қатар, соққылы күшпен құлату, жүк көтергіш механизм мен соққылы жүк қоры болған кезде жүргізіледі («шар-баба», балга, бетонды блок), олардың өлшемдері құрылымның сипаттамаларына және құрылымның орналасу варианттарына, сонымен бірге техниканы орнатуға арналған жұмысшы алаңның жеткілікті өлшемдеріне сәйкес келуі керек.

Базалы соққылы жүкті таңдау кезінде, маятник қондырғысының жүк көтергіш механизмге бекіту әдісі мен түріне, оның салмағына байланысты орнату керек.

Соққылы күшпен салмағын, құрылым элементтерін құлатуға қажетті энергияны, сонымен бірге оның зақымдалу дәрежесін анықтау үшін, маятник қондырғысының схемасымен жүргізуге болады (2 сурет).

Сурет 2. Соққы энергиясын анықтауға арналған, маятник

қондырғысының схемасы: а - жүктің алғашқы күйі;

в - құрылымға соққы жасаған кездегі жүктің күйі,

а - тербету алдындағы жүктің ауытқу бұрышы, град;

Р -стреланың көлбеу бұрышы, град; А - құлау элементі мен

жүктің байланысу нүктесі (геометриялық орталықтағы құлау элементі)

Соққылы жүктің түрі, құлайтын құрылымның кеңістіктегі жағдайымен анықталады, құрылымның тік қүрылымдарын қүлату үшін «шар-баба» шар түріндегі немесе алмүрт пішінді жүктер қолданылады. Жалпы түрде технологиялық үдіріс қирау учаскесінің объектісінде тікелей соққылы әсерге байланысты.

Көлбеу және тік элементтерді құлату үшін, сына тәрізді немесе үшкір пішінді соққылы жүк қолданылады. Осындай пішін, сына тәрізді пішінді жүктің соққылы әсер еткен жерінде меншікті қысымның өсуімен түсіндіріледі. Тартқыш арқанның көмегімен болаттан жасалған сына тәрізді жүк белгілі бір биіктікке көтеріледі, мұндағы стреланың жоғарғы жағы құлататын элементтің үстіне орнатылады, арқанның ұзындығы 3 метрден кем болмауы керек, стреланың көлбеу бұрышы- 35°-тан кем болмауы керек. Соққылы механизмнің құлыпты қондырғысын ашқаннан кейін, соққылы жүк еркін құлап құрылым элементін қиратады.

Арқанды тартқышпен құлату әдісі кең қолданылады және 400 мм-ге дейінгі қалындықты тас қабырғаларды (бетонды-300 мм-ге дейін) жэне тік қүрылымды элементтерді құлатуға арналған, қирау аймағында сынықтардың үшуы мен құлау бағытын басқару мен бақылау қажет болган кезде қолданылады.

Сонымен бірге, арқанды тартқышпен құлату, базалық тартқыш механизмі бар болған жағдайда және арқан берік болса, сонымен бірге құрылымға осы арқанды құтқарушылардың қауіпсіз бекіту үшін, бейімделгіштер және қондырғылар бар болған жағдайда жүргізіледі.

Тартқыш механизмдер ретінде келесі техникалық құралдар қолданылады: қолдық және механикаландырылған лебедкалар, тартқыш-жөндеу механизмдер, автомобильді жэне инженерлі техникалық лебедкалар (ЗИЛ-130, ГАЗ-66, КРАЗ-255, БАТ-М, БАТ-2), сонымен бірге техниканың өзі (бульдозерлер, жол салғыш автомобильді тартқыштар).

Қирау қауіпі бар, құрылымдарды құлату әдісі, шанцты аспаптарды пайдаланып, қолдың көмегімен жүргізілуі мүмкін, мұндай жерлерге техниканы, аттырғыш заттарды пайдалануға болмайды, сонымен бірге жұмысты орындауға уақыт жеткілікті болғанда, қолдануға болады.

Осы операцияларды орындауға аз механикаландырылған құралдармен және шанцты аспаптармен жабдықталған 3-5 адамнан тұратын топтар жүзеге асыруы мүмкін.

Аттырудың көмегімен құрылымдарды құлату әдісі кез- келген үймереттер мен ғимараттар құрылымдарын құлатуға арналған, егер аттырғыш заттарды қолданудағы қауіпсіздік бойынша шарттар орындалатын болса, сонымен бірге құрылым материалдарының беріктігі мен қысқа мерзімде құлату керек болса, онда басқа әдістерді пайдаланудың қажеті де болмайды. Сонымен қатар аттырғыш заттар, қондырғылар мен әрекет етуге арналған бейімделгіштер, пневмо немесе аттыргыш заттардың орналасу орнын дайындауга арналган, жетектің құралдарымен электр аспаптары, тағыда кәсіби дайындалған құтқарушылар болуы керек.

Ғимарат құрылымдары мен үйінді элементтерін бекіту, оларды қирату үйіндідегі құтқарушылар мен зардап шегушілерге төнетін қауіп-қатермен байланысты болған жағдайда жүргізіледі, бұл берілген учаскеде құтқару және басқа да шұғыл жұмыстардың көлемін арттыруға алып келуі мүмкін, сонымен бірге ғимарат пен үймереттердің құрылмдары зақымдалғанда, жарық пайда болғанда, бекіту жұмыстары жүргізіледі.

Бекіту жұмыстары қосымша уақытша тіреулермен, тартқыштармен, (бір қабатты, екі қабатты) жүргізіледі, сонымен бірге табелді құралдардан және жергілікті құрылыстық материалдардан дайындалатын бекіткіш қосымша бөлшектермен жүргізіледі.

Бекіту әдісін тандау, құралдар мен материалдарға, зақымдалу дәрежесі мен түріне, көрші түрақты қүрылымдардың салыстырмалы күйі мен өлшемдеріне, кэсіби дэрежесі мен қүтқарушылардың дэрежесіне байланысты.

Құрылымдарды тіреулермен бекіту әдісі, өте тиімді және сенімді, темір бетонды, кірпіш және басқа да құрылымдардың аласа қабырғаларын бекітуге қолданылады, сонымен бірге арнайы техникалар мен бейімделгіштер жоқ болтан кезде қолдануға болады.

Тіреулер ретінде аташ және темір қималары қолданылады. Аташ тіреулерді дайындау кезінде диаметрі 160-180 мм бөрене, 100x100 мм қималы бөренелер қолданылады. 20-5 0мм қалыңдықты тақтайлар, сонымен бірге металлдық қапсырма, шеге, қысқыштар қолданылуы мүмкін. Кескіш материалдарын өндеу үшін, сәйкес аспаптар қолданылады: мотопила, қашау.

Шашыратқыштарды орнату үшін болат арқандар немесе сым темірден жасалатын арқандар қолданылуы мүмкін. Мұндағы арқандар жіптермен немесе шөмішпен алынады, ал ораманың аяқ жақтарында сым темірден жасалатын ілгек ілінеді. Бұл бекітілетін және бұзылмаған құрылымдарды тіреумен бекітеді. Сымнан жасалған арқанды тарту мен орау үшін, арнайы жөнделген муфта немесе қолдық лебедка қолданылады. Көп жағдайларда тарту болат стержендерінің немесе басқа рычагтармен, қосымша және арқанның арасындагы жіптерінің жанындағы өсімен арқанды орау арқылы жүргізіледі (орау).

Қосымша уақытша тіреулер қондырғысымен тік орналасқан құрылым элементтерінің бекіту әдісі, тік элементтердің тұрақсыз тұрған кезінде қолданылуы мүмкін (плита, қаптама, баспалдақ), бұл сол жерде жұмыс істейтін адамдардың қауіпсіздікті қамтамасыз етпейді. Алдын-ала дайындалған тіреу элементтерін өндеу үшін, оларды қабыдауға қажетті құрылыстық материалдар мен аспаптар қажет.

Тіреулер ретінде ағаш бөренелер мен діңгектері, металлдық құбырлар, қималары (двутаврлар, швеллерлер) қажет, олар диаметр қимасы бойынша таңдалған (өлшемдері).

Байланысқан жердегі ағаш тіреулер, құрылыммен және тіреулі бетпен тіреудің екі жағынан да сынамен бекітіледі (тіреумен астарды бір-біріне сынамен бекітеді). Болат тіреулерді астардың астына салады, олар дәнекермен тығыз бекітіледі.

Бақылау сүрақтары:

1.Жол қаптамаларының сипаттамаларын атаңыздар.

2. Қауіп төндіріп түрған құрылымдар мен үйінді элементтерінің қиратудың негізгі әдістерін атаңыздар?

3. Ғимарат құрылымдары мен үйінді элементтерін бекітудің негізгі әдістерін атаңыздар.

Дәріс №12. Коммуналды-энергетикалық тораптардағы

аварияларды жою

1.Қорғаныстық дамбалардың қондырғы тәртібі

2.Тіреулі-реттеуіш арматурамен бекіту жұмыстары

Коммуналды - энергетикалық тораптарға (КЭТ) қалалар мен өндірістік объектілерге сумен жабдықтау, жылу, газ және электрмен жабдықтау канализация жүйелері жатады. КЭТ -дағы авариялар, құтқару жұмыстарын жүргізу объектілерінде қайта зақымдау факторларының пайда болуына алып келеді және ғимараттардың қирауына алып келеді, зардап шегушілердің санын, көлемін және құтқару жұмыстарын орындау мерзімін арттыруға алып келеді, сонымен бірге құтқарушылардың өміріне қосымша қауіп төндіреді.

КЭТ-да аварияны жою, қайта зақымдау факторларының пайда болу қауіпін төмендету мен құтқару жэне басқада шұғыл жұмыстарды нәтижелі жүргізу үшін, қажетті минималды шарттарды құру мақсатында жүргізіледі.

Коммуналды-энергетикалық тораптардың типіне байланысты, авариялар төтенше жағдайларда әртүрлі қираулар мен салдарлармен сипатталынады.

Канализация торабындағы авариялар, құбыр өткізгіштердің жарылуымен және жер асты және жартылай жер асты ғимараттарын, тереңдетілген қорғаныстық ғимараттарды су басумен, сонымен бірге территорияның тереңдетілген учаскелерінде су басумен сипатталынады. Осы тораптардағы авариялар күрделі санитарлы және эпидемиологиялық жағдайдың пайда болуына алып келеді, зардап шегушілердің санын арттырады және ҚжБШЖ жүргізуді қиындатады.

Жылумен қамтамасыз ету тораптарындағы авариялар, «ыстық бу» мен ыстық судың қалдықтарымен, жылу және бу өткізгіштерінің, басқа да коммуникацияларының жарылуымен сипатталады. Авария нәтижесінде зардап шегушілердің саны артады және өндірісте ҚЖБШЖ жүргізу үдірісін қиындатады.

Газбен жабдықтау тораптарындагы авариялар, жарылыс және орт қауіпті қоспалардың пайда болуына алып келетін, газдалған ғимараттар мен жергілікті учаскелерінде, коммуникациялар мен құбыр өткізгіштердің жарылуымен сипатталады. Авария нәтижесінде зардап шегушілердің саны артады және өндірісте ҚЖБШЖ жүргізу үдірісін қиындатады.

Электрмен жабдықтау тораптарындағы авариялар,

Желілердің үзілуімен, тарнсформаторлы станциялар ғимараттарының және тарату пункттерінің қирауымен сипатталынады, ол зардап шегушілердің санының артуына және ҚЖБШЖ жүргізуді қиындатады. Кабельді тораптарда сақталған қысқаша тұйықталу, жылдам тұтанатын заттардың тұтанып, жануына алып келуі мүмкін.

КЭТ тораптарындағы аталған аварияларды жою әртүрлі әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін, ол ҚЖБШЖ нақты жағдайына байланысты, зардап шегушілердің және құтқарушылардың нормативті - уақытша қауіпсіздік талаптарына да байланысты.

Қайта зақымдау факторларының пайда болуының алдын алу үшін, жер асты ғимараттары мен қорғаныстық ғимараттардың су басу қауіпін жою мен зақымдалған құбыр өткізгіштердің учаскелерін өшіру және электрмен жабдықтау тораптары, сонымен бірге үзілген желілерді жерлестіру, жұмыстары жүргізіледі.

Құтқару жұмыстарын жүргізудің қажетті минималды шарттарына жету үшін, уақытша схема бойынша электр берілісінің уақытша ауалы кабельді желілерін салу жұмыстары бойынша құбыр өткізгіштердің зақымдалған учаскелерін қалпына келтіру жүргізіледі.

Қираған ғимараттар жағдайында ҚжБШЖ жүргізу кезінде коммуналды -энергетикалық тораптардағы аварияларды жою жұмыстарына жататындары:

- қорғаныстық сусымалы қондырғыларына (дамбалар);

- жіберу арықтарының қондырғысына;

- тығынды- реттегіш арматуралардың қаптамаларына;

- установку заглушек тығындау қондырғысына;

- қабаттау қондырғыларына (пластырларға);

- құбыр өткізгіштердің зақымдалган учаскесін ауыстырғышқа;

- уақытша тіреулердің қондырғысына;

- трубалы жэне фланцты қосылыстардың қосымшаларына;

- электрмен жабдықтау тораптарының жеке учаскелерін өшіру;

- үзілген желелерді жерлестіру

- электр берілісі желілерінің зақымдалған учаскелерін қалпына келтіру.

Қорғаныстық дамбаларын орнату жер асты үйлерінің, тереңдетілген қорғаныстық ғимараттары мен территорияның төмендегі учаскелерін су басудың алдын-алу мақсатында жүргізіледі.

Қорғаныстық дамбаларды қондырғысы бойынша өндірісте жұмыс басталардың алдында келесілерді анықтау қажет:

- бетке ағындардың төгілген орны

- агындардың төгілуінің жалпы бағыты мен қарқындылығы.

- ағындардың қозғалыс бағытына байланысты қорғаныстық дамбалардың конфигурациясы мен жаңарту орны, көлемі;

- құрылыстық құрылымдар мен топырақпен қорғау орны, сонымен бірге сусымалы жерде оларды орналастыру орны;

- механизация қүралдарын ауыстыру мүмкіндігі.

Құбыр өткізгіштің зақымдалған жерін өшіру мүмкіндігі. Қорғаныстық дамбаларды, қолмен немесе механикалық әдіспен жүзеге асыруға болады.

Қорғаныстық дамбаларды қолмен салу үдірісі, ол топырақты тасығышпен немесе аз механика құралдарын пайдаланып, қолмен (құрылыстық құрылымдардың сынықтарын) тасу, аршу Құрылыстық құрылымдардың сынықтарын және топырақты қазу мен қопсыту, осы заттар төгілетін жерден 40 м-ден алшақ болмауы керек. Осы төгу үдірісінде құтқарушылардан 3-4 адам қатысуы мүмкін.

Механикаландырылған қорғаныс дамбалары қондырғылары, судың көлемі өте көп болып, басып қалу қауіпі бар болған жағдайда қолданылады. Қорғаныс дамбаларын енгізу үдірісіне, бульдозермен жэне басқа да жол - жер құрылысы техникасы құралдарымен құрылыстық құрылымдарды және топырақты ауыстыру, қазу жұмыстары жатады.

Бұл жұмысты екі адам атқарады (бульдозер жүргізуші адам мен оның көмекшісі).

Жіберу арықтары су басу қауіпі бар объектіден түскен сұйықты төгу мақсатында орнатылады. Жіберу арықтарын орнату жұмыстарын бастардың алдында оның өлшемдерін алып, аспаптарды дайындау керек.

Арықты өлшеген кезде анықталады:

- арықты жасау бағыты (өсі);

- арықтың еңісі (биіктен құлауы);

- ағынның көлеміне байланысты ені мен ұзындығы;

- арықтардың жалпы саны;

- арықтың төсеу өсі (арық).

Жіберу арықтарын жасау үшін, оның түбін және қабырғаларын топырақтан тазалап, жиегіне топырақ төгіп, қолмен топырақты қопсытады (немесе пневматикалық түрде).

Бұл операцияны үш адам жүргізеді.

Жылу және сумен жабдықтау тораптарында авария болған кезде, зақымдалған құбыр өткізгіштерден сұйықтың төгілуін жібермеу мақсатында, тіреулі-реттегіш арматуралы қаптамалар ұсынылады.

Тіреулі-реттегіш арматуралар қоршаулары бойынша, жұмысты бастардың алдында, жұмыс жүргізетін орында қоршап алуы керек, содан соң құдықтың астында қалған үйіндіні ашып, жабдықтар мен қорғаныс құралдарының дұрыстығын тексеруі керек.

Тіреулі-реттегіш арматураларын қоршау жұмыстарына жататындары, алдымен құдыққа түсіп, суды жабуы керек (желдеткіш, кран). Құбыр өткізгіштегі қозғалтқыштардың диаметрі 500 мм -ге дейін болуы керек, олар механикалық және қолмен жабылатын, жылдамдығы 6-8 ай/мин. Диаметрі 500-ден 3000 мм-ге дейінгі құбыр өткізгіште электр жетегімен қозғалтқыштар орнатылады. Егер электр жетегі қатардан шығып қалса, онда оны қолмен өшіруге болады.

Құбырлы және фланцты байланыстардағы тесіктерді бекіту үшін, үлкен және кіші диаметрлі құбыр өткізгіштердің байланысқан жерінен, сұйықтың ағып жатқанын байқаған кезде асбоцементпен немесе ферробалқыманы құйып, маймен битумдалған тығынмен тығындайды (кейбір жағдайларда ғана қорғасын қолданылады).

Фланцты байланыстар астарлардың көмегімен тығындалады, содан кейін гайкалы кілттер көмегімен болттық байланыстарды тартады. Құбырлы байланыстар қолмен немесе пневматикалық аспаптар көмегімен байланысады.

Бұл әдіс құбыр өткізгішті уақытша қалпына келтіреді, ол жарықтар мен тесіктерден аққан сұйықты тоқтатады.

Құбыр өткізгішті жөндердің алдында зақымдалған участокты тоқтата тұру қажет, содан кейін қосымша шаралар көмегімен жұмыс орнына өтуді қамтамасыз етеді.

Қаптаманы құбыр өткізгіштің қосымша қорғалған жеріне қояды және хамутпен немесе дәнекерлеп бекітеді, герметикалығы жоғары болса, зақымдалған жермен қаптаманың арасына резеңке немесе соған ұқсас заттан жасалған астар салады.

Егер құбыр жасалған металл жоқ болса, онда құбырдың зақымдалған жерін резеңкемен немесе жгутпен қатты қысып қояды. Сонымен қатар зақымдалған құбырдың диаметрі кішігірім болса, онда арнайы полиэтиленнен жасалған пластрді қолдануға болады, ол пластрді зақымдалған жерге ашық жалынның қызуымен бекітеді. Осы жұмыстарды слесарь-су жүргізгіш орындайды (құбырдың диаметрі 600 мм болған кезде 2 слесарь орындайды).

Егер құбыр өткізгіштің кішкене бөлігі ұзындығы бойынша зақымдалса, онда уақытша құбырды ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Қоршау сызығы ретінде уақытша ауыстыруды, әдетте диамерті кішкене құбыр өткізгіштерде жүргізеді (200 мм-ге дейін).

Әртүрлі варианттарда құбырдың зақымдалған учаскесінің орнын ауыстыру операциясының құрамына кіретіндері:

- тіреулі-реттегіш арматураларының қаптама жолымен учаскені өшіру;

- зақымдалған учаскені кесіп алып тастау;

- зақымдалған учаскені қолмен алып тастау;

- ауыстыруға жарамды материалдарды дайындау;

- кесілген құбырлардың аяқ жақтарына уақытша астар салу;

- байланысқан жерін хомутпен тарту немесе дәнекерлеп бекіту (металлдан жасалған астар).

Көп жағдайда уақытша ауыстыратын материал ретінде құбырларды немесе сәйкес диаметрлі қиманы пайдалануға болады; брезентті (өрт) қолгап; резеңке немесе резеңке маталы шлангалар мен құбырларды, дәл сол жерде дайындалынып, пайдалануға жарамды хомуттар немесе материалдар, сонымен бірге алаңдық құбыр өткізгіштер кешеніндегі байланыстырғыш муфталармен құбырларды пайдалануға болады. Аталған жұмыстарды орындау үшін 2 адам керек, олар металлдық құбырларды кесу мен слесарь- су өткізгіш аспаптар кешенімен газбен кесу үшін қажет.

Зақымдалған құбыр өткізгіштің учаскесін толық ауыстыру, ол оны қалпына келтіру әдісімен жүргізіледі. Құбыр өткізгіштің зақымдалған учаскесін жаңаға ауыстыру, уақытша схема бойынша қалпына келтіру әдісі нәтиже бермеген жағдайда жүргізіледі немесе ауыстырылған учаскелер қайта зақымдау факторларына ұшыраса немесе құтқару жүмыстарының тиімділігін төмендеткенде ғана жүргізіледі.

Болат құбыр өткізгіштердің қондыргысы мен зақымдалған учаскелердің аяқ жақтарын құбыр кескішпен кеседі немесе металл кескіш аппараттың көмегімен кеседі, ол түйіскен жерінде дәнекерлеу қолайлылығын туғызады.

Болат және шойын құбырлардың зақымдалған учаскесін ауыстырудың қысқартылған технологиясы, бекітетін жерде дәнекерлеу агрегаттары жоқ болған жагдайда жүргізіледі, мүнда қозғалмалы муфтамен бекітеді, алдымен муфталарды кесілген құбырдың аяқ жақтарына кигізеді, содан кейін тіреуге жаңа құбырды қойғаннан кейін, өстерін тексереді, бекітілген жерге мүмкіндігінше симметриялы жылжытады (1сурет).

Электрмен жабдықтау тораптарының жеке учаскесін өшіру, қүтқару жүмыстарын жүргізу орнында зақымдалушылар мен қүтқарушылардың тоқпен зақымдалмауын ескерту мақсатын- да жүргізіледі.

Сурет 1. Зақымдалған су өткізгіш құбырларды жою: а - қозғалмалы муфтаны орнату;

б - бірнеше секциялы құбырды ауыстыру; 1 - құм себелеу; 2 - салу шекарасы;

3 - қозғалмалы муфта; 4 - оржол

Жеке учаскелерді өшіру жұмыстарына жататындары: ажыратқышты өшіру, желілерді кесу, майлы және ауалы айырғыштарды өшіру.

Ажыратқышпен электрмен жабдықтау тораптарының жеке учаскелерін өшіру, сақталып қалған жоғары вольтті электр берілісі желілерінен қоректенетін төменгі кернеулі зақымдалған электр тораптарынан адамдарды құтқару жұмыстарын жүргізетін орында жүргізіледі.

Электрмен жабдықтау тораптарының жеке учаскелерін өшіру келесідей тізбектілікпен жүргізіледі:

- майлы және ауалы айырғышты ажыратқыштарға өтететін өткел құрылыстық сынықтармен жабылып қалса, содан босату керек;

- ажыратқшытарды өшіреді;

- майлы (ауалы) ажыратқыштар өшіріледі.

Электрмен жабдықтаудың жеке учаскелерін өшіру жұмыстарын, техника қауіпсіздігі бойынша арнайы мамандандырылған топтар өшіреді, 2 адам.

Майлы ажыратқышты жәшіктерді қолмен өшіреді. Ажыратқыштарды өшіру кезінде қайтадан қауіп төнбейтіндей етіп, қорғаныс қамтамасыз етіледі.

Бақылау сүрақтары:

1.Қорғаныстық дамбалардың қондырғы тәртібін атап беріңіздер.

2.Тіреулі-реттеуіш арматурамен бекіту жұмыстарына не жатады?

3.Тұншықтырғыштарды орнату қалай жүргізіледі?

Дәріс №13. Қираған ғимараттар мен үймереттердегі өрттерді өшіру.

Қосымша жұмыстар

1.Қираған ғимараттардың үйінділеріндегі өртті сөндіру

2.Жарықтандыру

3.Уақытша қауіпті аймақтардағы қоршаулар

Үйінділердегі өрттер келесідей құбылыстармен сипатталады:

- жану күші көбінесе құрылыстық құрылымдардың сынықтарының ішіндегі қуыстарда жүреді;

- өрттің ұзақтығы бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін болуы мүмкін, және үйіндінің көлемі мен сипатына байланысты болады, өрттің жануы қысқаша уақытта жүріп (1,5 -2,0 сағат) ұзақ уақытта күйеге айналады (10 тәулікке дейін);

- үйінді қабатындағы орташа температура 300-ден 400 0 С-ға дейін болады;

- өрт жалындап жанған кездегі факельдің биіктігі 3-5 метрге дейін жетуі мүмкін;

- газ түріндегі өнімдер жанған кезде күйеге айналып, үйінді деңгейінен 10-12 м биіктікке көтерілмей, жер қабатында қалады

Үйіндіде орт пайда болган кезде зардап шегушілер үйіндінің астында қалып қойса, қауіпті өрт факторлары, ауаның және қоршаған құрылымдардың қызуы қатты эсер етеді, сонымен бірге зардап шегушіге жанғыш улы заттардың және күйенің енуі; қызу нәтижесінде құрылымдардың беріктігі жойылып құлауы және үйіндінің жеке элементтерінің жануы; өрт және құтқару учаскелерінде жанғыш өнімдердің тұтануы қатты әсер етеді.

Ұялы құрылымды үйіндідегі өртті барлау кезінде жану ошағының орнын анықтауға болады. Осындай жагдайларда жэне өрт ошагы көрінбей қалган жагдайда теледидарлы аппаратураны қолдануга болады.

Өртті өшіру кезінде келесідей жағдайларды ескеру қажет:

- үйінді қабатында көлемі үлкен қуыстар болған жағдайда, ол жерде көп оттегі қоры болады, бұ ауалы -механикалық және жылдам қатаятын көбікті пайдалануды қиындатады;

- жануды жоюдың ең бір тиімді әдісі жинақты су ағынымен өшіру, үйінді қабатына байланысты, жану ошағының тереңдігіне байланысты судың меншікті шығыны бірден артады (1кесте).

- Үйіндіде жұмыс істеу кезінде техника қауіпсіздігі мәселелеріне көп көңіл бөлу керек, әсіресе үйінді бетімен өрт сөндіру құралдарын алып жүрген кезде. Сонымен қатар жылдың суық мезгілінде зардап шегушінің судың астында қалуынан сақтау шараларын қарастыру керек.

- Жұмысшы орындары мен алаңдарын, түн уақытында және қараңғы болған жағдайда адамдарды құтқару жұмыстарын қамтамасыз ету үшін жарықтандыру қажет.

Кесте 1-Үйіндідегі жану ошағының тереңдігіне байланысты судың берілу қарқындылығы мен оның меншікті шығыны

| Үйіндінің | Судың берілуінің | Судың меншікті |
| --- | --- | --- |
| тереңдігі, м | қарқындылығы, л-м V1 | шығыны, л-м-2 |
| 2 - 3 | 0,3 - 0,6 | 300 - 400 |
| 4 - 5 | 0,8 - 1,0 | 600 - 800 |
| 6 - 7 | 1,4 - 1,8 | 900 - 1000 |

Ескерту: Егер жану ошығының тереңдігі 7 метрден асып кетсе, жинақты су ағынымен өшіру іс-жүзінде мүмкін емес, үйіндіні аршып алу керек.

Жарықтандыру жұмысшы және дабылдық болып бөлінеді. Жұмысшы жарықтандыру құтқару жұмыстарын орындау үшін орнатылады, ал дабылдық оны жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүргізіледі.

Жұмысшы жарықтандыруға сонымен бірге барлық территорияны түгелдей жарықтандыру жатады, ол жерде құтқару жұмыстары жүргізіледі, жұмыс орнынан бөлек жергілікті және локалды жарықтандыруларда болады.

Егер жарықтандыру шамасы 2 лк аспаса жалпы түгелдей жарықтандыруды қолдану керек. Жеке жағдайларда жалпы тепе-тең	жарықтандыруға қосымша локалды немесе жергілікті

жарықтандырулар қарастырулары керек.

Көшедегі шамдар мен электрмен жабдықтау көздерін сақтап қалған жағдайда жарықтандыру бөліктерін жүмыс істеп тұрған	үйлік  трансформаторлы станцияларға немесе жақын жердегі ғимараттардың тарату щиттеріне, уақытша кабельмен шамдарды жалғау жолымен қалпына келтіреді.

Егер тұрақты тораптарды пайдалануга болмайтын болса, онда баганалад немесе төбелерге орнатылган жылжымалы шамдармен немесе прожекторлармен жарықтандырады. Шамдар мен прожекторлардан басқа, аландарды қуаттылыгы 60,150 жэне 200 Вт шамдармен жарықтандыруга болады. Жарық көздерін бір - бірінен 20-30м қашықтықта алаңның периметрі бойынша орналастыруға болады. Алаңды жарықтандыруга кететін болжамды шығынын, қуаттың меншікті шығынын алаңның учаскесіне көбейту арқылы тауып алуға болады.

Учаскелерді толық жарықтандыру үшін келесі тораптық аспаптар қолданылуы керек:

- аспа шамдар-учаскенің ені 130 метрге дейінгі;

- аспа шамдармен прожекторлар -жұмыс учаскесі 150-300 м-ге дейінгі.

Жарықтандыру көздері бағаналарда немесе кронштейн- дер де асылып тұрады. Жалпы жарықтандырудың электрлік аспаптары биік болған жағдайда, авариялық -құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде, жарықтандырылатын бетке 1,5м биіктікте асылып тұруы қажет және түгелдей жарықпен 4 м2-тен кем емес алаңды қамтамасыз етуі керек. Жүмысшы орындары тік ауыстырылатын жердегі учаскені жарықтандыруга арналған қозғалмалы және тасымалданатын жарықтандыру қүралдарында, жарықтандыру аспаптарын биікке көтеретін және жарықтық өсінің бағытын өзгертетін бейімделгіштер болуы керек.

Құтқару құрамаларын жарықтандырумен жабдықтаудағы жұмыстарды жылдам орындауды қамтамасыз ету үшін, жарықтандыру аспаптарының жиыны, кабельдер, үш аяқтары немесе ажыратқыш құралдары болуы керек.

Аспалы шамдарды электр көзімен қоректендіру үшін, ЭСВ- 480-М1 жарықтандыргы электр станциясы кеңінен қолданылады, мұның құрамына бензоэлектрлік агрегат (БЭА), кабельді торап, жарықтандыру құралды, қосымша құралдар кіреді.

Осының бәрі бір өсті автотізбектерде 1-АП-1,5 тасмалданып, орнатылады. БЭА-ның құрамы:

- АБ-40/230М1-Уд-25Гг двигателі;

- ГА6-4-0/230М1 генераторы;

- аппаратуралар блогі;

- блок приборов;

- жылулық блогі;

- аккумуляторлы батарея;

- каркас пен рамасы.

Жарықтандыру құралдарының негізгі көрсеткіштері (аспалы шамдардың):

- қоректендіру кернеуі - 220 В;

- тұтынатын қуаты - 100 Вт;

- салмағы- 0,75 кг;

- диаметрі - 210 мм;

- биіктігі- 200 мм.

Қосымша құралдарға жататындар:

- кабельді тораптарды күшейту мен азайтуға арналған жиын;

- 20л (бензинге арналған) мен 10л (майға арналған) сыйымдылықты бидондар;

- мегомметр.

Ұқсас қондырғылар мен олардың құрамында келесідей станцияларЭСБ-0, 5-ВО мен ЭСБ-2-ВО бар.

Климаты өте нашар аудандардағы жұмыстарға арналған электр станциялары:

- ауа температурасы -40 -тан +500 С-ға дейін;

- ауаның салыстырмалы ылгалдылығы -98% -ке дейін te=250 С кезіндегі;

- теңіз деңгейінен кейінгі биіктік -1000 м-ге дейін;

- жауын-шашын сипаты -жаңбыр, қар, нөсер.

- 3000 м-ден жогары биіктіктегі жұмыс кезінде, 30%-ке дейінгі төмендетілген қуаттылығына рұқсат беріледі. Алаңдарды қысқа мерзімде жанып тұрған трактор мен автомобиль шамдарымен жарықтандыруға болады. Ғимараттың ішіндегі жүмысшы орындарын жарықтандыру үшін жалпы мақсатта қолданылатын шамдармен аспалы шамдар пайдаланылады. Жалпы жергілікті жарықтандыру үшін (аспалы шамдар жүмысшы орнынан 1,5м қашықтықта орналасқан жағдайда) қыздырылған лампалармен прожекторлар немесе аспалы шамдар қолдану керек. Жергілікті жарықтандыру үшін жеке жарықтандыру қондырғыларын қолдану керек.

Дабылдық жарықтандырулар, басты оқшаулау жолында, өткелдер қондырғылары тұрған жерде, жарақат алу қауіпі бар орындарда болуы керек.

Ол жарықтандырылған көрсеткіштердің және қызыл фонарлардың көмегімен жүзеге асырылады. Дабылдық шамдарды сақталып қалған жарықтандыру тораптарынан және қозғалмалы электр станцияларынан немесе аккумляторлардан қоректендіреді.

Қауіпті аймақтар территориясын, сонымен бірге құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізуге арналған жұмысшы орындарына арналған қоршау. Қауіпті аймақтар уақытша және тұрақты болуы мүмкін.

Уақытша қауіпті аймақтарға жататын аймақтар, ол жүмыс ұзақтығы бір тәулікке дейін созылған ауысым (қабырға немесе ғимарат жарылғанда, қабырғалардың құбырлардың, бағаналардың құлауы кезінде), уақытша қауіпті аймақтар, бағанаға бекітілген арқанмен немесе сым темірмен қоршалады. Қоршауларға міндетті түрде қызыл жалау немесе ескерту жазуларын іліп қою керек. Жарылыс жұмыстарын жүргізетін орынға биік қоршаулар мен күзет қойылады. Сонымен бірге уақытша аймақтарды қажетті жол белгілерімен белгілейді.

Тұрақты қауіпті аймақтарды көшенің сыртынан, өткелдермен биік қоршаулармен қоршайды. Қоршауға әрбір 5-10 мерт қашықтықта көзге көрінетіндей етіп «Қауіпті аймақ» деген ескерту белгісі қойылады. Өте қауіпті аймақтарды (шурфтар, оржолдар) биіктігі 1 метр жалпақ қоршаулармен қоршауға болады, оған қызыл фонарларды іліп қояды немесе арнайы жол белгісін қояды.

Биік жерде орындалатын жұмыстарда қауіпті аймақтар шекарасы формула бойынша анықталатын қауіпсіз қашықтықтағы l, көтерілген периметрі бойынша жұмысшы аймағының горизонтальды жобасы бойынша анықталады:

l = 0,3 н,

мұндағы Н -жұмыс орнының биіктігі, м;

l-жұмысшы аймагының горизонтальды аймагының шек- арасынан қашықтық, м.

Кей жағдайларда ғимаратты ашқан жағдайда, қауіпті аймақтардың терендігіне байланысты белгілерді қою мүмкіндігі болмайды. Ондай жағдайдайларда қауіпті аймақтар шекарасын азайтады, бірақ қоршаудың биіктігін немесе үзындығын арттырады, қабырғаларды құлату кезінде коммуникацияларды қорғап қалу үшін галереялар немесе амортизаторлар орнатады.

Ғимараттар мен үймереттерде ҚжБШЖ жүргізу кезінде баспалдақты торлардағы құлаған ғимараттарға кіретін барлық терезе және есік тесіктерін, қоршап және жауып қою керек.

Өрт кезіндегі өзін қауіпсіз ұстау және одан қорғану тәртібі

Өрт-бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына және материалдық құндылықтардың жойылуына алып келетін, бақылаусыз жану процесі.

ТЖ-ның кез келген көзі секілді өрттің де зақымдаушы факторы бар. Олар: түтін, улы газдар, жоғары температура, конструкциялардың қирауы, тоқпен зақымдану.

Халық тығызорналасқан орындарда өрт болса, адамдар жаппай қаза табады. Биік ғимараттар көбінесе қақпанға айналады (1977 жылы «Россия» қонақ үйіндегі өрт кезінде 42 адам қаза болтан).

Халық баршаға белгілі өрт қауіпсіздігінің ережелерін сақтауға міндетті. Өрт сөндіру құралдары мен олардың қолдану ережесі. Өрт сөндіру құралдары мыналарға бөлінеді:

- қолда бар құралдар (құм, су, жамылға, көрпе және тағы басқа);

- тізімді (өрт сөндіргіш, балға, шелек).

Жалындап жанған сұйықтықты қолда бар құралдармен сөндіру үшін құмды, топырақты пайдаланған тиімді.

Өрт сөндіргіштер-өрттің алғашқы шығу сатысында қолданылатын техникалық құрылғы.

Өрт сөндіргіштер өрт сөндіру құралының түріне, сыртының көлеміне, өрт сөндіргіш құрамының берілу әдісіне және жіберу қондырғысының түрі бойынша жіктеледі.

Өрт сөндіргіш құралдардың түрі бойынша: сұйық, көбікті, көмір қышқылды, аэрозольді (хладонды), ұнтақ, құрама.

Кез-келген өртті ұнтақты өрт сөндіргішпен сөндіруге болады.

Корпус көлемі бойынша:

корпустың көлемі 5 литрге дейінгі қолмен босататын газ;  корпустың көлемі 5-10 литрге дейінгі қолмен босататын өнеркәсіптік; корпустың көлемі 10 литрден астам стационарлық және жылжымалы.

Өрт сөндіргіш құрамды беру әдісі бойынша:

- заряд компоненттерінің химиялық реакциясының нәтижесінде пайда болған газ қысымымен;

- өрт сөндіргіш корпусында орналасқан арнайы балоннан берілетін газ қысымымен;

- өрт сөндіргіш корпусында айдалған газ қысымымен;

- өрт сөндіргіш құралдың жеке қысымымен.

Жіберу қондырғысының түрі бойынша:

шұралы жапқыш бар;  пистолет үлгісіндегі ілмек-жіберу қондырғысы бар; пиропатроннан жіберілетін;

Қысымның тұрақты көзімен жіберілетін.

Өртті үлкен көлемде аэрозольмен сөндіру генераторлары әлемде үлгілері жоқ осы заманғы өрт сөндіру құралдары болып табылады.

Олар жылдам тұтанатын сұйықтықтардың (бензин және басқа да мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер) қатты материалдардың (ағаш, оқшаулауыш материалдар, пластмасса), сондай-ақ электр қондырғыларының (күшті және жоғарғы вольтті қондырғылар, тұрмыстық және өнеркәсіптік электроника) өртенуін сөндіреді.

Осы заманғы өрт сөндіру құралдары сілтілі-топырақты металлды, сондай-ақ ауасыз тұтанатын заттарды сөндіруге жарамсыз болады. Генератор зарядының жануы кезінде бөлінетін аэрозольгаз қоспасы қорғалатын затты, тіпті қағазды бүлдірмейді, ал аэрозольды бөлшектерін сорғышпен алуға немесе сумен шаюға болады.

Бақылау сұрақтары:

- Қираған ғимараттардың үйінділеріндегі өртті сөндіру кезінде не орнатылады?

- Жарықтандыру қалай және нешеге бөлінеді?

- Уақытша қауіпті аймақтардағы қоршаулар қалай орнатылады?

Дәріс №14. Өрт туындағанда төтенше жағдайларды жою кезіндегі құтқару жұмыстары

1.Өрт ошақтарын, орман өрттерін өшіру шаралары

2.Орман өрттерін сумен және химиялық ерітінділермен өшіру тәртібі

3.Су басу кезіндегі бөгеу мен бұру шаралары

Өртті сөндіру келесі кезеңдерден тұрады: өрт жағдайы (жалындап жануды тоқтату), алшақтату, түгел өшіру (өрттің ішіндегі барлық өрт ошақтарын өшіру)және күзету.

Орман өрттерін өшіру әдістері өрттің түріне, күшіне және өлшеміне, метереологиялық жағдайына, жердің сипатына, өрт сөндіру құралдарының барлығына байланысты.

Өрт сөндірудің келесі негізгі әдістері бар: өрттің үстіне топырақ шашу, арықтармен қоршау және өртті сумен өшіру немесе өрт сөндіргіш химиялық ерітінділермен өшіру, күйдіру (қарама-қарсы өртті жіберу).

Өрт ошақтарын жабу- ең қарапайым сонымен бірге еңістегі орналасқан ормандарды өшірудің ең тиімді әдісі болып саналады.

Осы әдіспен өртті өшіру үшін ұзындығы 1-2 метр бұтақтар жиынын қолданады немесе жапырақты ағаштарды қолданады. Өртті сөндіруші адам өрт ошағына жақындап келіп, жанып жатқан материалды ағашпен соққылап өшіреді, содан кейін өшкенін жанбаған жаққа лақтырады. 3-5 адамнан тұратын топ 40-50минут аралығында 1000 метр ауданды осы соққылау әдісімен өшіруі мүмкін.

Көптеген орман шаруашылығында өрт ошақтарын сөндіру- ге металлдық тростан жасалган сыпырғыштарды пайдаланады. Әсіресе қүм, тас жоқ жерлерде өртті сөндіруге өте қолайлы.

Қопсыған топырақты шашуды көбінесе, соққылау әдісі нәтиже бермеген жағдайда қолданады, мұнда механикаландырылған құралдармен минералданған астарларды төсеу мүмкін емес.

Қалың ормандарда қопсыған топырақты лақтыру үшін, фрезерлі типті жол төсегіштер мен топырақты көтеріп лақтырғыш тракторлар қолданылады.

Өртке топырақты лақтыру, тек сирек ормандарда ғана нәтиже береді. Осы жерде ескере кету керек, еңіс орналасқан ормандарда топырақ төгілген жағдайда да асты түтіндеп жана береді.

Қоршаулы және минералданған жолақтар және арықтар өрттің таралуына жақсы кедергі болады, сонымен бірге күйдіруді жүзеге асыру кезінде тіреулі қоршауларды қолданған жөн (өрттің келешекте таралуына жол бермейді).

Жердің қоршалған жолағы дегеніміз, жердің бетінен орман ағаштары мен жанғыш материалдар толық алынып тасталынған жерді айтамыз, жердің минералданған жолағы дегеніміз, шөптік өсімдіктер, орман ағаштары және басқа да жанғыш минералды заттар, жердің минералды қабаты алынып тасталынған жерді айтамыз.

Қоршауыш жолақтардың бағыты мен орнын таңдау кезінде, жұмысты орындайтын құрам мен техника өрт фронтынан қауіпсіз қашықтықта болуы керектігін ескеру қажет (өрттің түрі мен орманның сипатына байланысты 100-1000 м). Төменгі жағы жанған кезде, бұтақты және ұсақ орманды қоршауыш жолақтарды өрт ошағынан 20-30 м қашықтықта орнатады, ал жоғарғы жағы жанған кезде, бұл қашықтық өрттің жылдамдығына байланысты. Қоршауыш жолақтар көбінесе жер жэне жер құрылысы техникасының көмегімен жасайды. Көбінесе қиын жағдайларда жұмыс істей алатын, бульдозерлерді қолданады.

1000 м минералданған жолақты трактор соқасымен қазу үшін, жуық шамамен 20-30 минут шығындалады.

Арықтарды, жер асты өрттерін сөндіру үшін қолданады, кейде оларды қоршауыш жолақтармен күшейтеді. Оларды қазу үшін соқалы арық қазғыштарды қолданады, торф тереңде орналасқан болса- экскаватор немесе оржол қазғышты қолданады.

Қоршауыш қазбалары мен минералданган жолақтар және арықтарда аттыргыш заттар, арнайы машиналарды қолдануга кедергі болган жагдайда және жеңіл механиканың тиімділігі аз болған жағдайда және қол жұмыстарының тиімділігі аз болған жағдайда қолданылады.

Су өртпен күресудегі ең бір тиімді құрал. Су буланған кезде жану аймағын салқындата отырып, көп мөлшердегі жылуды жұтып алады. Су буы сонымен бірге ауадағы оттегінің мөлшерін азайтады, ол тағыда жануды әлсіретеді. Сонымен бірге су жылуды нашар өткізеді. Тұтқырлығының аздығынан және өту қабілетінің төмендігінен, көп мөлшердегі су жанып жатқан заттың үстінен босқа, өртті сөндіруге қатыспай өтіп кетеді. Осыдан бір маңызды қортындыға келейік: өртті шашыраған сумен өшіріледі.

Сонымен қатар су өсімдік талшықтарының ішіне өте жақсы енеді, жанғыш орман заттарын толық сулайды.

Қолдық аппараттар мен суғарғыш машиналардың көмегімен берілген сумен әлсіз және орташа күшті төменгі өрттерді сөндіруге болады.

Өрт сөндіретін химикаттар ерітіндісі суға қараған тиімдірек.

Бұл заттардың булануына суға қарағанда көп жылу қажет, химикаттардың салқындату күші көбірек. Бейорганикалық тұздардың көмегімен таза су тез буланатындықтан қоршауыш жолақтар жасауға болады, ал суда ерігіне түз болса, ол суды біраз уақытқа дейін өзінде ұстап тұрады.

Көбінесе орман өрттерін сөндіруге кальций хлоридін, магний хлоридін жэне аммоний сульфатын қолданады. Осы өрт сөндіргіш химиялық ерітінділер 20% сулы ерітінді түрінде қолданылады (жалпы заттың негізгі құрамы бойынша). Ескере кету керек, бұл заттар монолит ретінде суда өте баяу ериді, сондықтан оны пайдаланардың алдында бір тәулік бүрын дайындап қою керек. Ұнтақ түріндегі кальций хлоридін, кішкене мөлшерде еріту қажет, олар еру кезінде суды қатты қыздырып жібереді.

Өрт сөндіргіш химикаттар ерітіндісінің тиімділігін арттыру үшін, оларға суландырғыштарды қосады: жуғыш заттар ОП-7 (ОП- 10) - қою ашық-қоңыр сүйық (0,5% көлемге) немесе «Прогресс» жуғыш затын -ашық -сары сұйық (1% көлемге). Сульфанол НП-1 қазіргі кезде жарамсыз, ол кальцийдің хлорлы тұзы мен магнийдің хлорлы тұзын ерітпейді.

Күйдіру дегеніміз төменгі және жоғарғы орман өрттеріне қарама -қарсы жердің бетімен өртті жіберу. Күйдірудің мақсаты- өрттің жолында кең қоршауыш жолақ жасау.

Күйдіру тіреулі жолақтан жүргізіледі, ол жолдар ағындар және табиғи жиектер болуы мүмкін. Егер ондай жиектері жоқ болса, онда ені 30-40 метрлік минералданған жолақ түріндегі тіреулі жолдар қолмен жасалынады немесе әртүрлі жер жөндейтін машиналар мен механизмдердің көмегімен жасалынады.

Күйдірудің алдында өскіндер мен орманшаларды, жанған кезде жалын жолдан өтіп кетпеуі үшін, кесіп алып тастайды. Шыршалы жас ағаштарды жоғарғы жағынан өтке қарай құлатады, әйтпесе ол жанған ағаш жолдың үстіне қүлап, оттың ары қарай тарауына көпір жасайды. Шырпыларды жолдың арғы жағына қарай лақтырып тастайды, ол күйдіруді жіберген кезде ағаштардың тамырына, тіреулі жолақтың жанындағы өскіндерге отты жібермеу үшін қажет, мұнда от жылдам жолақтан өтіп жаңа өрт ошағын жасауы мүмкін.

Тар тіреулі жолақта (0,3-0,5м) учаскені біреуін қалдырмай күйдіреді, егер бір участок қалып қойса, ол желдің бағытымен тіреуден өтіп таралып кетуі мүмкін. Кең тіреулі жолақта (1,5м-ден көп) жер қабатын жолақтан 0,5-2 м қашықтықта тұрып жағуға болады (ауа-райына, жанғыш заттың сипаты мен жағдайына байланысты). Осының көмегімен жандыруды тездетуге болады.

Жердің үстін жағу кезінде арнайы жағатын аппараттармен, жағатын шамдармен, құрғақ шөптің жалынымен жағуға болады. Осы жағдайда өте қолайлы фитильді-тамшылы әрекеттегі аппараттары.

Жердің үстін жағу үшін сонымен бірге темір жолды- дабылды шамдары қолданылады. Шам жел соққанда өшіп қалмайды, өте жоғары жылу береді, жердің бетінің жануын жылдамдатады.

Бұлттардан жасанды жауын-шашын болдыру үшін, орманды авиациялы қорғау базасының бөлімшелері қызмет етеді. Бұл әдіс өте ірі өрттерді сөндіруге арналған, мұнда алдыңғы құралдардың көмегі мүлдем аз, сонымен бірге жеке ормандарды сөндіру үшін, бір уақытты жанып жатқан бірнеше өрт ошақтарын сөндіруге арналған (немесе аудандарда).

Осы әдіс өрт болып жатқан ауданда көп бұлт болса ғана мүмкін болады. Осы бұлттардың ең жоғарғы жағында самолеттан ракетницалардың көмегімен арнайы реагенттеріді енгізуге болады (қазіргі күнде қорғасын иодын немесе мысты күкіртті қолданады), мүнда ұсақ бөлшектер, салқындатылған судың кристалының ядросына айналады.

Жауын-шашынды шақыратын реагенттер жерден жіберілген ракетницалардың көмегімен енгізіледі.

Су басу кезіндегі құтқару жұмыстарының көлемі, сонымен бірге оларды ұйымдастыру мен жүргізу, су кенеттен басып қалдыма әлде, оның пайда болуының алдында тұрғындарды және материалдық құндылықтарды қорғап қалудың сәйкес шаралары жүргізілгендігіне байланысты.

Берілген барлау негізінде және штабтар мен басқада штаб көздері мен ТЖ АҚ қызметтерінің баяндамасы негізінде, жағдайды бағалап, сәйкес мамандардың қатысуын белгілеп, төтенше жағдайдың ары қарай дамуын болжап, құтқару жұмыстарын жүргізудің жоспарын жасайды

Құтқару командалары алдындағы тұрған мақсатты орындауға бірден кіріседі. Белгісіз бір себептермен және қосымша сұрақтармен, құтқару жұмыстан мүлдем тоқтатуға болмайды.

Жылдам жүретін және вертолеттарда әрекет ететін барлау топтары мен звенолары алдымен, су басқан жердегі адамдардың жиналған орнын анықтайды. Кішігірім топтарды құтқару үшін, олар ешқандай бұйрықсыз өздері орындайды. Адамдар саны көп болса онда, теплоходтар, баржалар, баркастар және катерлер пайдаланылады. Адамдарды қайыққа тікелей жағадан отырғызылады. Осы жағдайда қайықтардың жағаға жақындап тұратын орнын тауып белгілеп қою керек. Ондай орындар жоқ болған жағдайда жиектер жасалынады.

Су басып қалтан территорияда адамдарды іздестіру кезінде суда жүзетін экипаждар үздіксіз дабыл беріп отырады.

Жартылай су басқан ғимараттар мен үймереттерден адамдарды, ағаштарды және жергілікті заттарды алу үшін, және оларды судан шығару үшін, барлық құтқару жұмыстарына қолданылатын суда жүзетін құралдар, қажетті құралдармен және аспаптармен жабдықталуы керек.

Негізгі жұмысты аяқтағаннан кейін, құтқару бөлімшелері су басқан аймақтарда қарастыру жұмыстарын жүргізе береді.

Алғашқы көмекті су басқан аймақта құтқару құрамалары немесе дәрігерлік қызметкерлер жүргізе береді. Қажет болған жағдайда санитарлы емделу орындарына жібереді.

Су басумен күресу, су ағындарын бұрумен және бөгеумен жүргізіледі. Су бөгеті мен суды бұру бір-біріне ұқсас болғандықтан оларды бірдей әдіспен жүргізеді. Көбінесе аттырғыш заттарды қолданады, бомбалағыш авиацияны пайдаланады, ал қажет болған жағдайда ледокольды қолданады.

Бөгеттің пайда болғандығын байқаған өте маңызды. Оның пайда болуының себебі, үлкен мұздар көп кездеспейді.

Сондықтан ондай мұздар аттырғыш заттардың зарядтарымен көбінесе жарылмайды. Аттырғыштар командасы өзеннің ағысы бойынша объектіден жоғары 1-5м қашықтықта белгіленген жерде орналасады. Өзеннің түзу сызықты және қисық сызықты учаскелерінде орналасқан кезекші командалардың орны өзеннің жиегінде болады, ал егер кішігірім арал бар болса, онда сол аралда орналасады, өзеннің ені өте үлкен болса онда екі жагасына да орналасады Зарядтарды жарылған мұзға лақтырады, немесе қайықпен жеткізеді (катермен). Мұздарды жер асты зарядтарымен жару, өте тиімді және қолайлы әдіс деп саналынады.

Көптелген мүзды жою, көбінесе оның тұрып қалған жерін дұрыс анықтауға байланысты, мұнда мұзды аттырғаннан кейін ол жылжи бастайды.

Объектілерді қорғаудың өте бір тиімді әдісі, ол мұз бөгеттерімен күресудің учаскелі әдісі. Оның мәні сол өзеннің белігілі бір учаскелерінде мұз бөгеттерінің пайда болуын ескертіп отыру. Ол үшін команданы үшке бөледі, біреуі объектінің учаскесін бақылайды, ал қалған екеуі-өзеннің жоғарғы және төменгі жақтарын бақылайды. Осы әдіс топтардың арасында жақсы байланыс және жол болса ғана тиімді болады.

Мұздың үстінде түрғанда бөгеттің кенеттен ашылып кетуін бақылай отырып, өте баяу мүздың жылжуын бақылау қажет. Зарядтарды жарылған мұзды шығаруға көмектесетін жел мен судың ағысы жағына қояды. Бөгеттерді судың ағысына қарай соққылап алып тастауға болады. Зарядты қойғаннан кейін, аттырғыштар қауіпсіз орынға қарай кетеді, (жаға жаққа), әйтпесе бөгет ашылып кетуі мүмкін.

Бөгеттерді ашу үшін көбінесе вертолеттер қолданылады. Әсіресе ол эдісті қол жетпейтін орындарға қолданады, сонымен қатар авариялық жағдайларда қолданады. МИ-1 мен КА-26 вертолеттерін, зарядтарды қоятын орынды таңдауға жэне барлауға қолдануға болады, ал МИ-4 - вертолетін аспаптарды аттырғыш заттарды, аттырғыш материалдарды тасымалдауға және жұмыс орындарына аттырғыш материалдарды жеткізуге пайдаланады.

Мұз бөгеттерін ашу мен жылжыту әдістері, көбінесе теңіз және өзен мұз сындырғыштарының және судналардың көмегімен жүргізіледі, олар бөгеттегі мұздың қалыңдығына байланысты және мұз жарғыш судналардың қуаттылығына да байланысты болады.

Мұз бөгеттерін сындыру үшін, екіден кем емес судна қажет. Ол үшін бөгеттегі жасалынған каналдардың ені 100-150 метрден кем болмауы қажет.

Мұз жарғыштарды қолданған кезде, алдымен мүздың жағдайын толық бақылап алуы керек. Бөгелген мүздар жылжи бастаған кезде, мүз жарғыштар мен судналар жүмысын тоқтатып, қауіпсіз жерде түра түруы қажет.

Өте күшті бөгеттерді жою кезінде бомбалағыш авиация қолданылуы мүмкін. Оны қолданардың алдында, бөгет учаскесінің төменгі жағында мұздан бос орын болмау керек. Бөгетті бұзуға жобаланған трассаны қара жолақпен немесе самолеттен лақтырылатын бөшке түріндегі белгімен белгілейді.

Судағы құтқару жұмыстары кезінде, адамдарды қайықпен тасымалдауға арналған қосымша құралдары болуы қажет. Оларда сәйкес жабдықтардың толық жиыны болуы тиіс. Әрбір қайықтың жанына міндетті түрде белгі қояды жэне рүқсат етілген жүк көтергіштігі мен қанша адам сиятындығы туралы жазба болуы қажет. Судағы қүтқару жүмыстарына қатысатын жеке қүрамның адамдары, арнайы киімдермен жабдықталуы керек.

Аттыру жұмыстары кезінде қауіпсіздік шараларына көп көңіл бөлінуі керек, сонымен бірге авиацияның, минометтің және артиллерияның көмегімен бөгеттерді бұзған кезде қауіпсіздік шараларына көп көңіл болу керек. Аталған жұмыстарды орындау кезінде, ережелермен және нұсқаулармен сәйкес орындау керек. Электр берілісіне, жер асты коммуникацияларына өндірістік және тұрмыстық объектілерге жақын жерлерде аттыру жұмыстарын, сәйкес ұйымдармен келісімге келмей, жүргізуге болмайды.

Су басуы мүмкін аймақтардан адамдарды жэне заттарды оқшаулау үшін, мүз жарғыштарын қолданған кезде, алдымен мүздың жағдайын жэне жүк көтергіштігін анықтап алу қажет.

Суда-құтқару қызметінің қүрылымы

Суда-құтқару қызметі-бұл 1996жылы қүрылған, мемлекеттік құрылым. Ол ҚР ТЖ жөніндегі Комитеті кезінде Республикалық су-құтқару қызметі деген атау алды. Бүгінгі күні бұл қызмет ҚР ТЖМ жүйесінде қызмет жасайды.

СҚҚ-ның негізгі міндеті-ҚР су қоймаларындағы адамдарды құтқару.

СҚҚ негізгі міндетінен басқа, су қоймаларындағы қайғылы жағдайлардың алдын алумен байланысты кешенді шараларды орындады.

СҚҚ негізгі эрекет етуінің үйытқысы қүтқарушы станциялар, қүтқарушылардың күзет орны жэне маневрлі - іздес- тіру топтары болып табылады.

Бұл бөлімшелерді басқару жергілікті облыстық және қалалық СҚБ-мен жүзеге асырылады.

1997 жылы желтоқсанда «ҚР су қоймаларында азаматтар қауіпсіздігінің типті ережелері» қабылданды. Бұл ережелер жаппай демалуға, туризмге және спорттық мақсаттар үшін, су қоймаларын пайдаланудың тэртібін белгілеуге, су қоймаларының иесін, қолданушылардың міндеті мен жауапкершілігін анықтауға жасалған.

Бұл ережелердің негізінде облыстық жэне қалалық маслихатпен әр жерде «Су қоймаларында азаматтардың міндетті қауіпсіздік ережелері» жергілікті жағдайда қолдануға әзірленген. Олардың негізгі міндеттері:

- дайындалған құтқарушыларды және құтқаратын құралдары, техникасы бар құтқару белдеулерінсіз жағажайларды ашуға тиым салынады;

- су қоймаларының жағалауы мен түбі бөгде заттардан (әйнектен, ағаш тамырларынан, темірлерден) тазартылуы керек;

- шектеулі деңгейден асуға болмайтын, тыйым салу белгілері міндетті түрде болуы керек;

- жағажайдың, спорт лагерінің аумағында «Су қоймаларындағы қауіпсіздік ережелері»,	«Жағажайдың жұмыс уақыты» стендері болуы керек;

- демалу аймағында арақ-шарап сатуға рұқсат етілмейді;

- демалыс аумағының өзі ағын сулардың бойымен жоғары қарай 500 метрден жақын болмайтын ара қашықтықта және порттар, жағалаулар, пирстар ағынының төменгі жағында кем дегенде 1000 м ара қашықтықта орналасуы керек;

- судың сапасы гигеналық нормалармен сәйкес келуі керек; Бұл ережелерді орындамағанда немесе бұзғандар ескертіледі немесе айып төлейді.

Су қатты, сұйық және булану жағдайында болады. Қатты жағдайда-бұл мұз. Қыста қауіпсіздік шараларын білу және орындау қажет. Қауіпсіз мұз-берік, мөлдір, көпіршіксіз, көгілдір- жасыл түсті болады. Жалғыз келе жатқан адам үшін, мұздың қалыңдығы 7 см кем болмауы керек.

Бір топ адамға 12-15 см кем болмауы керек.

Жаппай сырғанау үшін 25 см.

Жүк машиналары үшін 45 см.

Есіңізде болсын, көктемде және күзде мұз ерекше қауіпті болады.

Қауіпті мұз:

- су ағатын жердің жанында;

- қатып қалған қамысы көп жағаның жанында;

- қардың калың қабатымен басылып қалған мұз;

- көпірдің астында, өзендердің бұралаңдарында, ағыны тар және жылдам жерлерде.

Түнде мұзды жермен жүруге болмайды! Мұздың үстімен жалғыз жүруге болмайды.

Мұзда өзін ұстау ережесі

- жұқа қатпаған мұзбен жүрмеңіз;

- шанамен, шаңғымен тік жарлы жағадан жұқа мұзға қарай сырғанамаңыз;

- мұзды тесіктерге, жарықтарға, ойықтарға жақын келмеңіз;

- мұздың бөлек бөлігінде топталып тұрмаңыз;

- су қоймаларының тыйым салынған жерлердегі мұздың үстімен өтуге болмайды;

- мұзды аяғыңызбен жармаңыз.

Мұздың үстімен жүрмес бұрын, оның қалындығына көз жеткізіп алыңыз. Мұздың қалыңдығы жаяу жүріп тексеріледі. Қатты мұ 2-3 ұрғаннан кейін жарылады.

Бақылау сүрақтары:

1.Өрт ошақтарын, орман өрттерін өшіру қалай жүргізіледі?

2.Орман өрттерін сумен және химиялық ерітінділермен өшірудің тәртібі қандай

3.Су басу кезіндегі бөгеу мен бұру қалай жүргізіледі?

Дәріс №15. Өндірістік авариялар мен катастрофаларды жою кезіндегі құтқару жұмыстары

1.Өндірістік авария жою кезіндегі құтқару жұмыстары

2.Мұнай ұңғымаларындағы өрт сөндіру әдістері

Өндірістік авария- бұл өндірістік мекемелердегі, көліктегі және басқа да халық шаруашылығы объектілеріндегі, өндірістік үрдістің кенеттен бұзылуы немесе жұмыстың тоқтап қалуы, бұл материалдық құндылықтардың жойылуына немесе зақымдалуына және адамдардың қаза болуына немесе зардап шегуіне алып келеді. Өндірістік авариялардың салдары, оның түріне және масштабына, мекеменің ерекшелігіне және жағдайына байланысты болады.

Ережеге сай, көбінесе ірі авриялардың болуының себебі, орт және жарылыс, осының нәтижесінде өндірістік және тұрғын ғимараттары, техника мен жабдықтар зақымдалып, қирайды. Ең көп жарылатын заттар, ол өте жоғары қысымда тұрған қазандар, баллондар және өндірістік мекемелердегі құбыр өткізгіштер, шахтадағы көмір шаңы мен газ, ағаш шаңы және жиһаз және ағаш өңдейтін комбинаттардағы лак бояулы заттардың буы. Өрт және жарылыс кезіндегі, авариялар, осыған ұқсас құбылыстардың себебі болуы мүмкін, мысалы электр желілелірінің зақымдалуы, газ өткізгіштерінің жарылуы, жұмыс істеп тұрған оттық қондырғылар мен аспаптардың аударылып кетуі. Осылардың қатарына тагыда, мұнай, химия және газ өндірісі мекемелеріндегі болған аварияларды жатқызуға болады, олар атмосфераны газбен улайды, мұнай өнімдері, белсенді сұйықтар және өндірісі сұйықтар және қатты әсер ететін улы заттар, жерді ауаны ластайды.

Авария сонымен бірге көліктерде, су көлігінде және әуе көлігінде, ал катастрофалар темір жолдарда болады. Өте ірі қауіп авариялар, ол цехтагы құрылғылар мен көліктік галереялардың зақымдалуы. Әсіресе осы цехтарда, металлдық құрылымдардың қатты қызуы кезде, орт болған жағдайда, өткелдердің құлап қалуы.

Өндірістік авариялардың себептері, ол төтенше жағдайлар, ғимараттарды жобалау және салу кезіндегі жіберілген ақаулар, техникалық жүйелерді жөндеу кезіндегі қателер, технологиялық өндірістердің және құрылғыларды, көлікті, жабдықтарды, машиналарды, механизмдерді пайдалану ережесінің бұзылуы.

Авариялардың алдын-алу шаралары туралы мәселелерді шеше отырып, олардың тиімділігін жан-жақты негіздеу қажет, салалардағы ғылыми-техникалық дамуы мен өндірістің соңғы мақсаттарымен байланысын ұйымдастыру қажет.

Мысалы, ғимараттар мен үймереттердің өрт қауіпсіздігін төмендету үшін, соңғы уақытта құрылыста барлық жанғыш материалдар, лезде азайып, олардың орнына темір бетондар, бетон, минерал мақта және әйнек мақтасы және басқа да жанбайтын материалдар келеді. Өндірісті автоматтандыру тек, еңбек өнімділігін арттырып қана қоймады, ол өндірісте өрт және жарылыс қауіптілігн төмендетеді. Осыған ора, мекемелердің жергілікті жобасын жетілдіреді. Қайта құрылған объектідегі жобада қарастырылған технологиялық және техникалық жобалық шешімдері аварияның пайда болу мүмкіндігін максималды түрде азайту қажет және авария болған жағдайда материалдық шығынды максималды түрде төмендету қажет.

Жаңа және бұрыннан бар, сумен қажеттілігін тек қалыпты жағдайда ғана емес, авариялық жағдайдағы судың қажеттілігін ескертулері қажет. Авариядан кейінгі зақымдалған сумен жабдықтау тораптары бірден өскен судың қажеттілігін кейде қамтамасыз ете алмайды, сондықтан барлық объектіге жақын сумен жабдықтау көздері есепке алынады. Аварияның болу себебін анықтау үшін, кішкене көлемдегі жерлердің де жан-жақты бағалап, тексереді, аварияны ескерту ұшін, шаруашылық объектілерінің жұмыс тұрақтылығы бойынша тексерулер жүргізіледі. Аварияның салдары мен көлемін дұрыс анықтау, олардың мүмкін салдарын жан-жақты бағалау, аварияның алдын- алу шараларын табуға көмектеседі.

Шарушылық объектілердегі өндірістік авариялар көбінесе, инженерлік және энергетикалық жүйелер мен құрылғылардың, өндірістік және технологиялық жабдықтардың зақымдалуы мен қирауы салдарынан; элеткрлік және газдық дәнекерлеу, әлектрлік және газдық дәнекерлеу, электрлік тораптарды пайдалану мен орнату кезіндегі, ережелерді дұрыс пайдаланбау мен орнату кезіндегі ережелерді дұрыс орындамау салдарынан; құрылыстық жөндеу кезіндегі өртке қарсы режимнің бұзылуынан және ашық отпен жұмыс істеу кезіндегі өртке қарсы шаралардың бұзылуынан болуы мұмкін.

Ірі өндірістік авариялар кезінде, өрттің өте тез таралуына және улылығы жоғары заттар жануына, қауіпті түтін аймағының қалыптасуына және өрттік сумен жабдықтау жүйесінің бұзылуына байланысты өртпен күресу өте қиын. Сонымен қатар, авария кезінде, өрт сөндіру жұмыстарына және басқа арнайы техниканың өтуіне кедергі жасайтын үйінділер пайда болуы мүмкін. Кейде өрт ошақтары өте күрделі болуы мүмкін, ол үшін өртпен күресуге арнайы өрт күштері ғана емес, азаматтық қорғаныс құрамалары кей жағдайларда тұрғындарда қажет болады.

Өрт сөндіруші жетекшісі қызметін қаланың (ауданның) АҚ өртке қарсы қызметкерінің жауапты басшысы атқарады. Өртті сөндіру мен жоюға, авариялық объектілердегі, азаматтық қорғаныстық күштеріне топталған, өртке қарсы бөлімшелер мен құрамалар қатысады. Олардың міндетті өрт аймағындағы қалған адамдарды құтқару және бір уақытта өртті сөндіру болып табылады.

Өндірістік технологиялық үдерістерінің өзгеруімен (желдеткіштерді ашу немесе жабу, құрылымдарды, жабдықтарды және аппаратураларды ауыстыру) және объектідегі техника қызметкерлерімен келіспеушілікпен байланысты болған, өзіндік әрекеттер, өртпен күресуде кері әсерін тигізуі мүмкін, мысалы қосымша жану және жарылу ошақтарының пайда болуына алып келеді. Сондықтан, ең алдымен өрт сөндіру бөлімінің басшысы, мекемедегі техникалық қызметкерлермен байланыс орнатады және оның көмегімен, жогаргы қысымда тұрған аппараттардың бар екендігін және орнын анықтайды, жарылыс қауіпті және улы заттардың тұрган орнын және көлемін, түрін анықтайды, осыдан келіп өрттен қорғану шараларын қабылдайды, арнайы және жергілікті өрт сөндіру құралдарын қолдану мүмкіндігін табады.

Жалпы қалыптасқан жағдайға байланысты, өрт сөндіру бөлімшесінің бастығы өзіне тәуелді бөлімшелерге тапсырма беріп, жұмыс учаскелерін бөледі. Өртпен күресуді өртке қарсы құрамалар командирі басқарады. Ең алдымен, құтқару жұмыстарына кедергі жасайтын және таралу қауіпі бар өрттерді өшіріп, жояды.

Адамдарды құтқару мен оқшаулау, өрт сөндіру құралдары мен күштерін алып жүрумен бірге жүзеге асырылады. Егер бір уақытта адамдарды құтқару мен өртті сөндіру мүмкін болмаса, онда адамдардың өміріне қауіп төнеді, сол үшін ең алдымен құтқару жұмыстарын жүргізеді, содан кейін өртті сөндіруді жалғастырады.

Құтқару жұмыстары кезінде, мүмкіндік болса, түтіндеп және жанып жатқан ғимараттарды толық тексереді. Іздестіру жұмысын, осы ғимараттың ішінде ешқандай адам жоқ екендігіне көздерін жеткізген кезде ғана тоқтатады. Адамдарды құтқару кезінде, оларды оқшаулау үшін, негізгі және қосымша есіктер және шығатын жерлер, терезе және балкон, люктар, кейде арнайы қабырғаларды тесіп жасалынған өткелдер қолданылады. Құткару үшін ең алдымен, тұрақты және ауыспалы баспалдақтарды, автокөтергіштерді, автобаспалдақтарды қолданады.

Өте қатты түтіндеген ғимараттардағы өртті сөндіруге қатысатын жеке құрам (көрінгіштігі 10 м-ден асып кетсе, қауіпті деп саналады) гопколитті патронды оқшаулагыш немесе сүзгілі газ қағарлармен жұмыс істейді. Түтіндеген ғимаратта 3-4 адамнан тұратын топтар жұмыс істейді.

Мұнай өндірістерінде, өртті сөндіру әдісі, мұнай фонтанының сипатына, оның қуатына, қоршаған ортаға, өрт сөндіру құралдарының болуына байланысты. Осы әдіске жататындары: қозғалғыштарды жабу; ұңғымаларды бекіту, ұңғымадан газ бен мұнайды сорып айдау; шашыранды су агындарын пайдалану; жинақты су ағындарын қолдану; жарылғыш заттардың зарядтарын жару; құбыр реактивті қондырғыларды қолдану.

Ауыстыргыштарды жабу, өрт сөндірудің қарапайым әдісі. Оны ұңғымада ұстағыш (мұртты) қондырғылары бар кезде, өрттің алғашқы кезеңдерінде пайдаланылады. Сығылған ауа аппараттарымен және экрандағыш киімдерімен жабдықталған, өрт сөндіру топтары, су ағынының қорғаныс көмегімен, ұңғымаға жақындап, ауыстырғышты жабады. Осының нәтижесінде мұнайдың атқылауы мен өртті жояды.

Ұңғыманы жабу, құю агрегаттарын қосуга мүмкіндік беретін жабдықтар болған жағдайда қолданылады. Осы әдістің мәні сол, ұңғымаға суды немесе бастапқы ерітіндіні, бұрғылау немесе компрессорлы құбырлар арқылы айдаған кезде, онда қабаттық қысымы көтеріліп, мұнайдың атқылау және өрт тоқтайды (өшеді). Кейде осы сұйықтар түгелдей фонтанға жіберілседе өртті өшіре алмайды, бірақ мұнда ыстық фонтанның температурасы төмендейді, ол басқа өрт сөндіру әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

Ұңғымадан мұнай мен газды айдау, дренажды қондырғылар көмегімен жүзеге асырылады. Бульдозердің көмегімен ұңғыманы шеңберлеп қоршайды, ал ыстық мұнайдың ағып кетпеуі үшін қажет. Ұңгыманы айналдырып қоршап жатқан кезде, үйілген топырақтың астына ұңғымадан сәл еңкейтіп, төменгі жақтарында гидравликалық тығындары бар құбырларды қояды. ЬІстық алаң азайған кезде, дренажды орнатады. Осы мақсатта үйіндінің арғы жағына металл сынықтары және ірі тастар тасталынады, ал газбен мұнайды айдау үшін, перфорациялы құбырларды орнатады. Құбырлардың үстінде қажетті биіктіктегі дренажды қабат пайда болған кезде, орт аймағын болат қаңылтырларымен жауып, топырақ сеуіп тастайды. Дренажды қабатпен сорылған ыстық газды, шашыранды сумен өшіреді. Сонымен бірге мұнай мен газды көлбеу бұрғыланған ұңғыма арқылы айдауға болады немесе ұңғыманың аузына айдауыш құбырларымен қалпақты кигізу арқылы айдауға болады.

Шашыранды су ағындарымен, кішігірім кратері бар, грифондары мен шашыранды факелі бар фонтанды өшіреді. Осы әдістің мәні сол, ұңғыманың жанына жер білігін жасағаннан кейін, барлық шашыранды су бір уақытта, біліктің түбінен оның ұшына дейін біртіндеп ауысады (араласады). Су буланған кездегі пайда болған бу, өрт аймағына түседі және жану тоқтайды. Осы әдістің ерекшелігі -судың шығыны салыстырмалы төмен.

Жинақты су ағындарымен, тік ағысқа бағытталған қуаты төмен немесе әлсіз фонтандарды өшіруге арналған. Газдық фонтанды жинақты су ағынымен өшіру, ағынның динамикалық күшін қолдануға негізделген, олар газдық фонтанды басып ыстық факлді бөледі (оқшаулауға). Осы әдіспен өшіруде су буы пайда болады, ол жану ошағындағы оттегі құрамы мен температураны төмендетеді. Газдық және газды мұнайлы фонтандарды өшіру үшін, құбыр реактивті қондырғылар кең қолданылады. Өртті шашыранды су мен құбыр реактивті двигателіндегі өңделінген газ қоспаларынан тұратын, өрт сөндіргіш ағын көмегімен өшіреді. Бұл әдістің мәні, сол өрт сөндіретін ағынды қондырғыдан жанғыш фонтанның астымен береді, бұл фонтанның жану аймағын қондырғыдан бөледі.

Өртті сөндіргеннен кейін келесі күрделі мәселені шешеді - фонтанды жабу, ол үшін қозғалтқыштардың (жоғарыда айтылған) көмегімен қолданылады және ұңғыманы жабу, мұнай мен газды айдау сонымен бірге жер асты ядролық жарылыстары.

Ұңғыманың аузындағы фонтанды өшіру жұмыстарын, өртке қарсы қызметкерлерінің қатысуымен, арнайы бөлімшелердің жеке құрамы жүргізеді. Басқа қызметтегі жеке құрам мен құрамалар қауіпті аймақта дайындық жұмыстарын жүргізу үшін, арнайы нұсқауды өтіп қана жіберіледі. Ұңғыманың жанындағы жұмыстарды, жұмыскерлердің суды қорғауын және атқылап жатқан фонтанға немесе айналадағы металл конструкцияларына суды үздіксіз берілуін қамтамасыз ететін, арнайы бөлімшелер құрамы жүргізіледі.

Атқылаған өртті өшіру адамдарға қауіп төндіреді. Сондықтан аварияны жоюдың тәжірибелік және ұйымдық мәселелерін шешу кезінде, шараларды анықтап, сонымен бірге өрт және басқа техникалардың бар екендігін анықтайды. Қауіпсіздіктің жалпы шараларынан басқа, жоғары температурада жұмыс істеу үшін, жеке құрамды акклиматизацияны жүзеге асырады. Осы мақсатта, өрттің жылулық әрекеті аймағында адамдардың үздіксіз келу уақыты артады, өртті өшірудің үздіксіздігі екі-үш ауысымға жеке құрамды артады. Атқылап жатқан фонтан мен оның маңындағы аймақта, жұмысты бастардың алдында, жарылыс- қауіпті және улы газдары бар екіндігін анықтау үшін, ауалы ортада жасайды. Осының көмегімен қорғаныс құралдарын анықтайды, ұңғымаға өту жолдарын және қауіпті аймақтан адамдарды шығару жолдарын табады. Газдалған аймақтағы жұмысты жүргізу үшін, жеке құрамалар, жеке қорғаныс құралдарын қолданады (қорғаныс құралдарының типін штаб тағайындайды) және олар екіден жүреді. Екіншілері уланудың алғашқы белгілерін білуі керек және алғашқы көмек көрсетеді, сонымен қатар зардап шегушіні оқшаулау жолын білуі қажет.

Бақылау сұрақтары:

1.Өндірістік авария дегеніміз не?

2.Мұнай ұңғымаларындағы өрт сөндіру әдістерін атаңыздар.

3. Қандай жағдаларда фонтанды шашыранды және жинақты су

ағындарымен өшіреді?

Пайдаланған  әдебиеттер тізімі

|  | Негізгі әдебиеттер |
| --- | --- |
| 1 | Исаев Т.А. Способы автономного выживания человека при ЧС. МУ к ПЗ. |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / А. Т. Сулейменов [и др.]. |
| 3 | Константинов Ю.С. и др. Способы автономного выживания человека в природе. Уч. пособие. |
| 4 | Корнеева А.А. Способы автономного выживания человека в экстремальных ситуациях. МУ к СРС. |
| 5 | Михайлов Л.А. Способы автономного выживания человека в природе. Учебник. |
| 6 | Наукенова А.С. и др. Төтенше жағдайларды ескерту және оның салдарын жою. Уч. пособие. |
| 7 | Керімбекова З.М., Бектуреева Г.У., Кенжалиева Г.Д. Құтқару техникасы және өрт сөндіру жарақтары / Оқу құралы. |
|  | Қосымша |
| 1 | Постановление Правительства РК. Об утверждении классификации ЧС природного и техногенного характера. 13.12.2004. |
| 2 | Раздаточный материал |
| 3 | Элекронды базалар: Электронный архив, Эпиграф, РМЭБ, Springer link, Science direct, Thomson Reuter |
| 4 | Керімбекова З.М. «Ғимараттар мен құрылыстардың нақты сейсмикалық беріктігін және тұрақтылығын анықтау әдістері мен құралдары» пәнінен дәріс жинағы. 6М073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір-тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы магистранттары үшін. Шымкент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2017 – 88б. |
| 5 | Керімбекова З.М., Бектуреева Г.У., Кенжалиева Г.Д. Құтқару техникасы және өрт сөндіру жарақтары / Оқу құралы.-Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2017.- 112 бет |
| 6 | Керімбекова З.М., Бектуреева Г.У., Кенжалиева Г.Д. «Құтқару техникасы және өрт сөндіру жарақтары» /Әдістемелік нұсқау.-Шымкент: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2017.-36 бет |
| 7.3 | Мультимедиялық қамтамасыз ету |
| 1 | http://sdo.ukgu.kz/ |
| 2 | www.YouTube |
| 3 | www.openu.kz |
| 4 | www.100кітап.kz |
| 5 | www.mbook/kz |
| 6 | www.ukgu.mbook.kz |
| 7 | www.auezov.edu.kz - Логинchitatel парольchitatel |

Кенжалиева Г.Д.

6В11210-«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»

Білім беру бағдарламалары бойынша студенттері үшін

«Құтқару жұмыстары және техникасы» пәнінен

дәрістер жинағы

Басылымға қол қойылған

Қағаздың форматы Х Ү 1/17

Типографиялық қағаз. Офсеттік мөр. Көлемі 8,45 б.т.

Тираж ____ дана. Заказ №

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университетінің  басылымы

М.Әуезов атындағы ОҚУ басылым орталығы, Шымкент қ. Тәуке-хан даңғылы, 5.