ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

ДӘУРЕНБЕК Н.М.

МҰНАЙ-ГАЗ ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕГІ КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕР МЕН ОКСИГЕНАТТАРДЫҢ

ХИМИЯСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

6В07172 "Мұнай және газды өңдеу технологиясы" білім беру бағдарламасы студенттеріне арналған

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

Шымкент, 2022

УДК 665. 6: 667.6: 646.63: 663.5

ББК

Д19

Д19 Дәуренбек Н.М. Мұнай-газ шикізаты негізіндегі көмірсутекті еріткіштер мен  оксигенаттардың химиясы және технологиясы. Оқу құралы.  - Шымкент:, 2022,  160 б.,  21 сур.,  47 кесте, әдебиет тізімі - 102.

ISBN

Оқу құралы 6В07172 "Мұнай және газды өңдеу технологиясы" білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға, сондай-ақ мұнай-газ саласының білім алушыларына, инженерлік-техникалық және ғылыми қызметкерлерге, кәсіби және жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған.

Кітапта көмірсутекті еріткіштердің жіктелуі және негізгі қасиеттері, тауарлы еріткіштерінің сипаттамасы, көмірсутекті еріткіштерді алу, көмірсутекті еріткіштерді қолдану, көмірсутекті еріткіштердің сапасын бақылау, көмірсутекті еріткіштерді өндіру және қолдану кезіндегі қауіпсіздік техникасы, оксигенаттартүрлері және оларды алудың өндірістік әдістері қарастырылған.

| Пікір берушілер: | Бейсенбаев О.К. –М.Әуезов атындағы ОҚУ «Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Гилажов Е.Г. – С. Утебаев атындағы Атырау мұнай мен газ университетінің профессоры, х.ғ.д Тұртабаев С.Қ. – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Экология және химия» кафедрасының профессоры, т.ғ.д |
| --- | --- |

Баспаға М.Әуезов атындағы ОҚУ оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған, хаттама №4,   « 28»  02. 2022   ж.

ЖОК

ББК

Д

ISBN

|  | © М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті., 2022 |  |
| --- | --- | --- |

Мазмұны

|  | Алғы сөз | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ | 6 |
| 1.1 | Көмірсутекті еріткіштердің жіктелуі | 6 |
| 1.2 | Жалпы физика-химиялық қасиеттері | 11 |
| 1.3 | Жылу қасиеттері | 15 |
| 1.4 | Оптикалық қасиеттері | 16 |
| 1.5 | Электрлік қасиеттері | 18 |
| 1.6 | Пайдалану қасиеттері | 19 |
| 1.7 | Құрамы | 24 |
| 2. | ТАУАРЛЫ ЕРІТКІШТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ | 29 |
| 2.1 | Өндірілетін еріткіштердің ассортименті | 29 |
| 2.2 | Аралас керосинді еріткіштер | 36 |
| 2.3 | Изопарафинді еріткіштер | 37 |
| 2.4 | Алициклді (нафтен) көмірсутектерден дайындалған еріткіштер | 40 |
| 2.5 | Алициклді (нафтен) көмірсутектерден дайындалған еріткіштер | 43 |
| 3. | КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІ АЛУ | 52 |
| 3.1 | Жеңіл көмірсутекті шикізаттан еріткіштер өндіру | 53 |
| 3.2 | Тікелей айдау бензиндерінен еріткіштер өндіру | 55 |
| 3.3 | Каталитикалық риформинг рафинаттарынан еріткіштер өндірісі | 58 |
| 3.4 | Лак-бояу өнеркәсібіне арналған еріткіштер өндірісі | 63 |
| 3.5 | Еріткіштерді күкірт қышқылымен алкилдеу алкилаттарынан алу | 67 |
| 3.6 | Шикізат көздері және ароматты көмірсутектерді алудың негізгі тәсілдері | 69 |
| 3.6.1 | Каталитикалық риформинг өнімдері негізінде ароматты еріткіштерді алу | 69 |
| 3.6.2 | Пиролиз өнімдерінен ароматты еріткіштерді алу | 73 |
| 4. | КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІ ҚОЛДАНУ | 77 |
| 4.1 | Өсімдік және табиғи шикізаттан органикалық қосылыстарды алу | 77 |
| 4.2 | Маталарды тазалау және машиналар мен жабдықтарды жуу | 82 |
| 4.3 | Резеңке техникалық бұйымдар өндірісі | 88 |
| 4.4 | Лак-бояу материалдарын өндіру | 90 |
| 4.5 | Синтетикалық каучук өндірісі | 93 |
| 4.6 | Пластикалық массалар өндірісі | 96 |
| 4.7 | Мұнай қалдықтарын асфальтсыздандыру | 99 |
| 4.8 | Пестицидтерді алу | 101 |
| 4.9 | Асфальт-шайырлы және парафинді шөгінділерді жою | 102 |
| 5. | КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ | 107 |
| 5.1 | Еріткіштер сапасының көрсеткіштері | 108 |
| 5.2 | Бензолды көмірсутектердің сапасына қойылатын талаптар | 110 |
| 5.3 | Еріткіштердің сапасын талдау және бақылау әдістері | 110 |
| 6. | КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ | 112 |
| 6.1 | Көмірсутекті еріткіштердің өрт, жарылыс қауіптілігі және уыттылығы. | 112 |
| 6.2 | Жеке қорғану құралдары | 113 |
| 6.3 | Еріткіштермен қауіпсіз жұмыс істеудің негізгі ережелері | 114 |
| 7. | ОКСИГЕНАТТАР | 117 |
| 7.1 | Спирттік отындар | 118 |
| 7.2 | Төменгі спирттерді өндіру технологиялары | ## 127 |
| 7.2.1. | Метил спиртін өндірудің өнеркәсіптік технологиялары | 127 |
| 7.2.2 | Этил спиртін өндірудің өнеркәсіптік технологиялары | 129 |
| 7.3 | Биобутанол екінші буын биоотыны ретінде | 132 |
| 7.4 | Эфирлер | ## 133 |
| 7.4.1 | Метилтретбутил өндірісі | ## 136 |
| 7.4.2 | Этил-трет-бутил эфирі өндірісі | ## 150 |
|  | Қолданылған әдебиеттер тізімі | ## 1531 |

Алғы сөз

«Мұнай-газ шикізаты негізіндегі көмірсутекті еріткіштер мен  оксигенаттардың химиясы және технологиясы» 6В07172 "Мұнай және газды өңдеу технологиясы" білім беру бағдарламасы студенттері үшін кәсіби пән болып табылады.

Кітаптың бірінші тарауында көмірсутекті еріткіштердің жіктелуі, олардың  негізгі физика-химиялық, пайдалану кезіндегі қасиеттері жөнінде мәліметтер берілген.

Екінші тарау химиялық құрамы әр түрлі тауарлы еріткіштердің ассортименті мен олардың сипаттамасына арналған.

Үшінші тарау көмірсутекті еріткіштерді әр түрлі шикізат көздерінен алудың негізгі тәсілдері келтірілген.

Төртінші тарауда көмірсутекті еріткіштерді әр алуан салаларда қолданудың аспектілері қарастырылады.

Бесінші тарау еріткіштер сапасының көрсеткіштеріне, еріткіштердің сапасын талдау және бақылау әдістеріне арналған.

Алтыншы тарау көмірсутекті еріткіштердің өрт, жарылыс қауіптілігі және уыттылығы, еріткіштермен қауіпсіз жұмыс істеудің негізгі ережелері қарастырылған.

Жетінші тарау оксигенаттардың заманауи түрлерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін, алудың өндірістік әдістерін қарастыруға арналған.

Автор оқу құралы жөніндегі ескертпелеріңіз және ұсыныстарыңызды мына мекен-жайға: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, М.Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  университетінің «Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы»  кафедрасы немесе tngp2013@mail.ru электрондық поштасына жіберулеріңізді сұранады.

1. КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ

1.1 Көмірсутекті еріткіштердің жіктелуі

Көмірсутекті еріткіштер - әртүрлі заттарды ерітіп, олармен екі немесе одан да көп компоненттік қоспалар түзе алатын химиялық қосылыстар. Көмірсутекті еріткіштер тобына мыналар жатады: CnH2n+2 алифатты қатарындағы шекті көмірсутектер (парафиндер немесе алкандар), CnH2n жалпы құрамындағы алициклді көмірсутектер, ароматты көмірсутектер, мұнай және терпенді еріткіштер.

Көмірсутекті техникалық еріткіштер жеке көмірсутектердің қоспалары болып табылады.

Көміртекті тізбектің құрылымына, валенттік байланыстардың сипатына және көміртегі мен сутегі мөлшерінің арақатынасына байланысты көмірсутектер былайша жіктеледі: парафиндер (алкандар), олефиндер (алкендер), ароматты көмірсутектер (арендер) және нафтендер (цикландар).

Олефиндер химиялық тұрақсыз өнімдер болып табылады, олардың еріткіштерде болуы қажетсіз, сол себепті олар қарастырылмайды.

Сызықтық (қалыпты) құрылымды парафиндер полярлы емес заттар болғандықтан, олардың полимерлерге (атап айтқанда, шайырлар мен полимерленген майларға) қатысты ерігіштігі салыстырмалы түрде төмен. Парафинді көмірсутектердің ұшпалылығы олардың молекулалық массасына байланысты. Молекуладағы көміртек атомдарының саны артқан сайын парафиндердің қайнау температурасы ұлғаяды. Парафиндер басқа сыныптағы көмірсутектермен салыстырғанда уыттылығы төмен, жағымды және әлсіз иісі бар.

Изомерлі парафиндер (изопарафиндер) парафинді көмірсутектер сыныбына жатады және эмпирикалық формуласы олармен бірдей, бірақ физика-химиялық қасиеттері бойынша жоғары тармақталған изопарафиндер нафтендік және ароматты көмірсутектерге жақын болғандықтан, жеке топқа бөлінеді. Изопарафиндер химиялық белсенді еритін қасиетке ие, бұл молекулада үшінші көміртегі атомының болуымен байланысты [38].

Изопарафиндердің еріту қабілеті тізбектің тармақталуының жоғарылауымен артады.

Изопарафиндердің қайнау температурасы қалыпты құрылымдағы парафиндердің қайнау температурасынан 15-20 ° С төмен болуы мүмкін.

Изопарафиндердің иісі жоқ. Алайда, үшінші көміртегі атомының жоғары тепе-теңдік қабілетіне байланысты олар ауа оттегімен, әсіресе күн сәулесінің әсерінен оңай тотығады, нәтижесінде өткір иісі бар пероксидті қосылыстар пайда болады.

Құрылымы бойынша нафтендер парафинді және ароматты көмірсутектер қосылыстарының аралық сыныбына жатады, бұл жағдай олардың қасиеттеріне біршама әсер етеді.

Көмірсутекті еріткіштер құрамына кіретін нафтендер негізінен циклопентан мен циклогексанның алкилді алмастырылған туындылары болғандықтан, цикландар мен алкандардың қоспасы болып табылады. Көмірсутектің молекулалық массасының ұлғаюымен сақинадағы көміртек атомдарының үлесі азайып, бүйір тізбектегі атомдардың үлесі артады. Бұл жағдайда көмірсутек нафтен сипатын жоғалтады және оның қасиеттері парафиндердің қасиеттеріне жақындайды.

Парафиндермен салыстырғанда нафтендер мен алкилнафтендер едәуір үлкен еру қабілетіне ие, аз ұшпа, күшті тән иісі бар, оның қарқындылығы өзгермеген нафтендерден бүйір алкилді алмастырғыштары бар нафтендерге ауысу кезінде азаяды.

Еріткіштердегі ароматты көмірсутектер әдетте бензол немесе алкилбензолдардан тұрады. Алкилбензолдар жоғары тығыздықпен сипатталып, олардың қайнау температурасы парафиндер мен нафтендерге қарағанда жоғары болып келеді. Тұтқырлық шамасы бойынша алкилбензолдар аталған көмірсутектердің арасындағы орынды иеленеді.

Арендердің және алкиларендердің басқа сыныптардағы қаныққан көмірсутектермен салыстырғандағы өздеріне тән ерекшелігі - олардың боялған қосылыстар түзілуіне алып келетін реакцияларға бейімділігі, бұл жағдайды осы көмірсутектерді бояғыштар өндірісінде қолданған кезде ескеру қажет. Ароматты көмірсутектер басқа топтардың көмірсутектерімен салыстырғанда органикалық қосылыстарға қатысты жоғары еріту қабілетіне ие, бірақ олардың уыттылығы жоғары болғандықтан көптеген ерітінділерде шектеулі. Азеотропты қоспалардың түзілуі нәтижесіндегі ароматты және алкилароматты көмірсутектер жеке қосылыстардың шынайы қайнау температурасына сүйене отырып, болжауға қарағанда анағұрлым ұшпа болады.

Алкилбензолдардың өткір иісі бар, сондықтан олардың көмірсутектердегі қоспалары да айтарлықтай байқалады.

Көмірсутекті еріткіштерді өндіру үшін шикізат ретінде көмірді, тақтатасты және мұнайды өңдеу үдерістерінің сұйық өнімдерін, сондай-ақ қайнау температурасының өте кең диапазоны бар әртүрлі сыныптардағы көмірсутектердің қоспалары болып келетін органикалық синтез өнімдерін қолдануға болады.

Олардың құрамында төмен мөлшерде азот-, күкірт- және оттекқұрамды қосылыстар болуы мүмкін, олар еріткіштердің пайдалану қасиеттеріне теріс әсер ететіндіктен, шикізатты өңдеу кезінде олар әдетте жойылады.

Мұнайды қайта өңдеу өнімдерінен алынған өнеркәсіптік еріткіштер ең ауқымды топты құрайды. Мұнай дистилляттарының қайнауының шегі кең және құрамы жағынан айтарлықтай ерекшеленеді, бұл физика-химиялық қасиеттердің әр түрлі жиынтығы бар еріткіштердің іс жүзінде шексіз ассортиментіне ие болуға мүмкіндік береді.

Көмірсутекті еріткіштерді үш критерий бойынша жіктеуге болады-шикізаттың табиғаты, көмірсутегі және фракциялық құрамы.

Бастапқы шикізаттың табиғаты бойынша еріткіштер коксхимиялық, тақтатасты, мұнай және синтетикалық болып бөлінеді.

Көмірсутек құрамы бойынша мұнай еріткіштерінің келесі топтары бөлінеді:

| Топтары | Шартты белгіленуі | Жіктеу белгісі |
| --- | --- | --- |
| Парафинді | П | Қалыпты парафиндер мөлшері 50 %-дан астам |
| Изопарафинді | И | Изопарафиндер мөлшері 50 %-дан астам |
| Нафтенді | Н | Нафтен көмірсутектер мөлшері 50 %-дан астам |
| Ароматты | А | Ароматты көмірсутектер мөлшері 50 %-дан астам |
| Аралас | С | Әрбір сыныптағы көмірсутектер мөлшері 50 %-дан төмен қоспалар |

Фракциялық құрамы бойынша еріткіштерді төмен қайнаушы (бензин) және жоғары қайнаушы (керосин) деп бөлуге болады.

Мұнай еріткіштері үшін мұнай еріткіштерінің қысқартылған атауын ("нефрас"), еріткіштің қайнау тобы мен шектерін қамтитын шартты белгі қабылданды. Мысалы, 65-70 °С қайнау шегі бар гександы еріткіш келесідей белгіленеді: Нефрас П 65/70.

1985 жылдан бастап мұнай еріткіштерінің парафинді, нафтенді және аралас еріткіштердегі ароматты көмірсутектердің мөлшері бойынша қоспалардың ең улы құрамдас бөлігі ретінде қосымша жіктелуі енгізілді (МЕМСТ 26377-84). Еріткіштердің мынадай кіші топтары көзделеді:

| Кіші топ | Ароматты көмірсутектер мөлшері, % (масс.) | Кіші топ | Ароматты көмірсутектер мөлшері, % (масс.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1-ден аз | 3 | 2,5-тен 5,0-ке дейін |
| 1 | 0,1-ден 0,5-ке дейін | 4 | 5,0-тен 25,0-ке дейін |
| 2 | 0,5-тен 2,5-ке дейін | 5 | 25-тен 50,0-ге дейін (қоса алғанда) |

Еріткіштің шартты белгілеуінде кіші топ нөмірі топты белгілегеннен кейін жазылады, мысалы, Нефрас ПО-65/70, Нефрас Н4-180/210 және т. б.

Көмірсутектердің физика-химиялық қасиеттері мен қайнау температурасы бойынша салыстырмалы жақындығы мұнайды өңдеу нәтижесінде алынған көмірсутектер қоспаларын еріткіш ретінде және мұнай-химия өнімдерінің өнімі ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Мұнай көмірсутектерін қайнатудың кең шегі физика-химиялық қасиеттердің әр түрлі жиынтығы бар мұнай өнімдерінің шексіз ассортиментіне ие болуға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта көптеген мұнайларда молекуласында бірден 35-ке дейін көміртегі атомдары бар әртүрлі құрылымдағы 100-150 алкандар анықталған. Бояу өнеркәсібінде негізінен С6-С12 парафиндері қолданылады. Жеке қаныққан көмірсутектер оларды бөлу қиындығының салдарынан шектеулі-бірақ негізінен аз полярлық полимерлер мен олигомерлерді (кейбір майлы алкидтер мен каучуктерді) еріту үшін пайдаланылады. 9-12 көміртегі атомдарының саны бар изопарафиндер сөзсіз қызығушылық тудырады, өйткені олар іс жүзінде иіссіз.

Қаныққан көмірсутектердің физика-химиялық қасиеттері 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте - Алканды көмірсутекті еріткіштердің (шекті көмірсутектер) физика-химиялық қасиеттері.

| Атауы | Бу қысымы, 20 °С кезіндегі, кПа | Молекулалық массасы | Қайнау температурасы, 101,325 кПа, кезінде °С | Тығыздығы ,20 °С кезінде, г/см3 | Сыну көрсеткіші nD 20 | Беттік керіліс , 20 °С кезіндегі, мН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пентан | 56,25 | 72,146 | 36,074 | 0,62624 | 1,35748 | 16,63 |
| Изопентан | - | 72,146 | 27,852 | 0,61967 | 1,35373 | 15,0 |
| Гексан | 16,6 | 82,172 | 68,742 | 0,65937 | 1,37486 | 25,64 |
| Изогексан | - | 86,172 | 49,741 | 0,64917 | 1,36876 | - |
| Гептан | 4,74 | 100,198 | 98,427 | 0,6837 | 1,38765 | 20,85 |
| Октан | 1,39 | 114,224 | 125,665 | 0,70252 | 1,39743 | 21,75 |
| Изооктан | 6,38 | 114,224 | 99,238 | 0,69193 | 1,39145 | 18,85 |
| Нонан | 0,43 | 128,250 | 150,798 | 0,71763 | 1,40542 | 22,91 |
| Декан | 0,36 | 142,276 | 174,123 | 0,73005 | 1,41189 | 23,92 |
| Ундекан | - | 156,30 | 195,8 | 0,7404 | 1,4190 | - |
| Додекан | - | 226,43 | 216,2 | 0,7493 | 1,4218 | - |

Пентандар - алкандар класындағы қаныққан алифатты көмірсутектер. Пентан фракциясы изомерлеу процесі үшін шикізат ретінде қолданылады. Изопентандармен байытылған фракция бензиндердің компоненті ретінде пайдаланылады немесе изопентанды— синтетикалық каучуктарды синтездеуге арналған мономер болып табылатын изопрен алуға арналған шикізат бөліп шығару үшін қызмет етеді. Мұнай ерітінділерін өндіруде тікелей жұмыс істейтін бензин фракцияларының құрамындағы пентандар қолданылады.

Изопарафинді көмірсутекті еріткіштер тізбектің тармақталуының жоғарылауымен артатын химиялық белсенділікке ие, иіссіз болады.

Нефрас И2 190/320 - изопарафинді көмірсутектерден тұратын және олефиндермен изобутанның күкірт қышқылды алкилдеу өнімдерінен алынатын уыттылығы аз сұйық зат. Еріткіш аэрозоль түріндегі инсектицидтік препараттарды дайындау барысында қолданылады. Кең фракциялық құрамы бүрку кезінде өнімнің жоғары қозғалмалығын және өңделуші бетке қолданғаннан кейін төмен ұшпалылықты қамтамасыз етеді, нәтижесінде препараттың жоғары тиімділігі жойылады.

Алициклді көмірсутектер бояу технологиясында шектеулі қолданылады, дегенмен олар алифатты еріткіштерге қарағанда жоғары ерігіштігі және ароматты заттарға қарағанда уыттылығы жоғары. Бұл еріткіштерді өндірудің негізгі табиғи көзі - мұнай.

Алициклді қосылыстар - молекулаларында ароматты емес сипаттағы бір немесе бірнеше циклі (сақиналары) бар көмірсутектер. Қасиеттері бойынша олар алифатты қатардың тиісті қосылыстарына ұқсас. Алициклдік термин алифатты орталық көмірсутектерді білдіреді. Бірақ алифатты және алициклді қосылыстардың үлкен ұқсастығына қарамастан, олардың сипатында циклдік құрылымның болуымен түсіндіруге болатын кейбір ерекшеліктер бар.

Нафтендер - қаныққан циклді көмірсутектер. Құрылымы бойынша олар парафинді және ароматты көмірсутектер арасындағы қосылыстардың аралық класын құрайды, бұл олардың қасиеттеріне әсер етеді. Көмірсутекті еріткіштерді құрайтын нафтендер негізінен циклопентан мен циклогексанның алкил алмастырылған туындылары болып табылады және осылайша циклондар мен алкандардың қоспасы болып табылады. Көмірсутектің молекулалық массасының өсуімен сақинадағы көміртек атомдарының үлесі азаяды және бүйір тізбектегі атомдардың үлесі артады. Бұл жағдайда көмірсутек нафтен сипатын жоғалтады, оның қасиеттері парафиндердің қасиеттеріне жақын.

220/300 С Нефрас - жоғары майлы спирттер өндірісінде пайдаланылатын технологиялық еріткіш, құрамында ароматты көмірсутектері төмен гидрленген керосин фракциясы (2,0% - дан артық емес). Өнімнің өрт қауіптілігі төмен (тұтану температурасы кем дегенде 70°С), ерігіштігі жоғары, өткір иісі жоқ, станоктар мен құрал-жабдықтарды құрастыру алдында машина бөлшектерін майсыздандыру үшін қолданылуы мүмкін. Оның құрамы негізінен нафтен (60% дейін) және парафин көмірсутектерінен тұрады.

Алициклді көмірсутектердің сипаттамалары 2 кестеде келтірілген.

2 кесте - Алициклді көмірсутектердің физика-химиялық қасиеттері

| Атауы | Бу қысымы, 20 °С кезіндегі, кПа | Молекулалық массасы | Қайнау температурасы, 101,325 кПа, кезінде °С | Тығыздығы ,20 °С кезінде, г/см3 | Сыну көрсеткіші nD 20 | Беттік керіліс , 20 °С кезіндегі, мН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклопентан | 34,8820,2 | 70,130 | 49,262 | 0,74538 | 1,40645 | 23,16 |
| Метилциклопентан | 14,5719 | 84,156 | 71,182 | 0,74864 | 1,40970 | 22,74 |
| Циклогексан | 10,45 | 84,156 | 80,738 | 0,77855 | 1,42623 | 25,64 |
| Метилциклогексан | 6,66 | 98,182 | 100,934 | 0,76939 | 1,42312 | 24,43 |

1.2 Жалпы физика-химиялық қасиеттері

Сипаттамалық қайнау нүктелері. Көмірсутекті еріткіштердің көпшілігі жеке заттар емес, әртүрлі көмірсутектердің және олардың күкірт, азот және оттегі бар туындыларының күрделі қоспасы болғандықтан, олар белгілі бір температура аралығында қайнатылады. Осыған байланысты есептеу кезінде орташа қайнау температурасы ұғымы қолданылады. Орташа мәнге байланысты орташа көлемді (tV), орташа молекулалық (tm) және орташа массалық (tG) қайнау температурасы бөлінеді, оларды келесідей анықтауға болады:

орташа қайнау температурасы

tV=(t10+ t30+ t50+ t70+ t90)/5,

орташа молекулалық қайнау температурасы

tм немесе tМ

онда

хі ш.

орташа массалық қайнау температурасы

tG    ,

G1, G2,.... Gn - жекелеген фракциялардың массасы (немесе % масса); N1+N2+ .........+ NN-жекелеген фракциялардың молі( немесе % моль); Мі-жеке фракциялардың молекулалық массасы; t1, t2,...., t N, tі-фракцияның қайнау температурасының орташа арифметикалық мәні, 0С, хі-жекелеген фракциялардың құрамы, мольдік үлестер.

Тығыздығы.  Технологиялық есептеулерде көбінесе еріткіштердің тығыздығын бір температурадан екінші температураға қайта есептеу керек. Ол үшін 0 – 150°С температура аралығында Д. И. Менделеев формуласын қолдануға болады:

=  - а (t-20).

Көбінесе тығыздықты   , сондай-ақ    , керісінше қайта есептеу керек. Ол үшін теңдеулерді қолдануға болады

=  – 5а

немесе

=  * 0,9982.

АҚШ пен Англияда тығыздық 15,56 °C (60 ° F) кезінде анықталатынын есте ұстаған жөн. Әдебиетте ТМД-да стандарт ретінде қабылданған жағдайларға қайта есептеу кестелері бар.

Көмірсутегі фракциялары қоспасының тығыздығын массалық, көлемдік пайыздармен немесе компоненттердің массасымен анықтауға болады:

100/см  = хі /

100см  = Vi

G/см  = Gi/

Газдың салыстырмалы тығыздығы белгілі бір температура мен қысым кезінде V көлемді алатын газдың m массасының сол көлемді алатын ауаның M1 массасына қатынасына тең

= m/m1

Газдардың немесе будың абсолютті тығыздығын 1 моль газдың массасы мен көлемін біле отырып анықтауға болады.

= М/22,4

Абсолютті температура Т(К) және қысым П(105па) кезінде газдың тығыздығын (кг/м3) былайша анықтауға болады:

г= * 273/ (t + 273) *П

= М/22,4 формуласын қолдана отырып, келесідей жазуға болады

г = M/22,4 * (273/t + 273)* П

немесе

г = 273/22,4 * (МП/Т).

Молекулалық массасы. Молекулалық масса М - жеке көмірсутектер үшін де, мұнай фракциялары үшін де маңызды химиялық заттардың іргелі тұрақтысы.

Мұнай фракцияларының молекулалық массасы мен қайнау температурасы арасында белгілі бір тәуелділік бар; мұнай фракциясының молекулалық массасы неғұрлым көп болса, соғұрлым оның қайнау температурасы жоғары. Осы тәуелділікті ескере отырып Б.М.Воинов мұнай фракциясының молекулалық массасын анықтау үшін мынандай жалпы формула ұсынды:

tОМ - отынның қайнауының орташа мольдік температурасы, °С.

немесе

М = 52,63 – 0,246Т + 0,001Т2.

Молекулалық массаны анықтаудың есептік әдістерінен мұнай-химия технологиясында кең қолданыс тапқан Б. П. Войновтың моделіне Эйгенсон сипаттамалық факторды К  ендіріп, түзету жасады. Қысаң мұнай фракцияларына қатысты

М = (7К – 21,5) + (0,76 – 0,04К) t.ср.мол + (0,0003К –  0,00245) t ср.мол.

мұндағы tОM - отынның қайнауының орташа мольдік температурасы, °С, ол келесідей анықталады:

Бұл формуланы 350°C дейін қайнайтын фракциялардың молекулалық массасын анықтау үшін қолдануға болады.

Ауыр фракциялардың молекулалық массасын 50 және 100 °C кезіндегі тұтқырлыққа байланысты қосымша анықтауға болады.

Қоспаның орташа молекулалық массасын моль үлесін және қоспаның әр компонентінің молекулалық массасын біле отырып анықтауға болады:

Морт = хі ми

мұндағы хі-қоспадағы компоненттің саны, мол. үлесін ;

Мі-қоспа компонентінің молекулалық массасы.

Бірнеше мұнай фракциялары қоспасының молекулалық массасын келесідей анықтауға болады:

MRC =m1 + m2 + ... + mn/(m1 /M1 + m2 /M2 + ... + mn / Mn ).

немесе

100 / Мср = хі / Мі

онда

M1, m2, ...mn – қоспа компоненттерінің массасы, кг;

М1, М2,... Мп-қоспа компоненттерінің молекулалық массасы,

хі-компоненттің массасы.

Мұнай өнімінің молекулалық массасын Крэг формуласы бойынша да анықтауға болады:

М = 44,29 * / 1,03 –.

Беттік керіліс сұйықтықтың қасиеттеріне, онымен шекаралас жатқан орта мен температураға тәуелді. Көмірсутекті еріткіштер үшін беттік керіліс мына қатарда ұлғаяды: парафин-нафтен-ароматты көмірсутектер. 00С кезінде беттік керіліс (Н/м) төмендегідей  формула бойынша анықталуы мүмкін

0°C-тан ерекшеленетін температура үшін мына теңдеуді қолдануға болады

Еріткіштер қоспасының беттік керілуі

Бөлме температурасында көмірсутекті еріткіштердің беттік керілуі 0,018-0,035 Н/м.

Көмірсутекті еріткіштердің тұтқырлығы - молекулааралық күштердің бір сұйық қабаттың басқа қабатқа салыстырмалы түрде ығысуына қарсы тұруының салдары, сондықтан мұнайдың топтық химиялық құрамы мен молекулалық массасының қызметі болып табылады. Ньютон заңы бойынша сұйықтықтың ішкі үйкеліс күші оның қабаттарының жанасу аймағының ұлғаюымен (s), сондай-ақ олардың салыстырмалы қозғалыс жылдамдығының айырмашылығымен (а) артады.

f =   S  (/(h),

мұндағы h-берілген сұйықтықтың молекулалық адгезия күштеріне тәуелді пропорционалдылық коэффициенті, ішкі үйкеліс коэффициенті немесе динамикалық тұтқырлық коэффициенті.

Мұнайдың құрамдас қосылыстарының тұтқырлығы молекулалық массаның жоғарылауымен және температураның төмендеуімен едәуір артады. Көмірсутектер арасында парафин ең аз тұтқырлыққа ие, ең үлкені – нафтен. Ароматты көмірсутектер аралық позицияны алады. Алкилциклогександардың тұтқырлығы алкилбензолдардың тұтқырлығы-нан жоғары. Бүйірлік тізбекте қос байланыстың болуы тұтқырлықты азайтады.

Еріткіштің кинематикалық тұтқырлығы МЕМСТ 33-82 сәйкес HPV-4 типті капиллярлық вискозиметрдің көмегімен анықталады. Ол U - тәрізді шыны түтікті оған дәнекерленген капиллярмен ұсынады. Түтіктің бір тізесінде екі белгі бар: M1 және M2. Кинематикалық тұтқырлықты анықтау үшін өнім вискозиметрге сорылады, содан кейін ол термостатқа орнатылады, онда берілген температурада 15 минут ұсталады. T температурасындағы кинематикалық тұтқырлық ν формула бойынша есептеледі:

ν=ct,

Қаныққан булар қысымы. Қаныққан булар қысымы – бұл белгілі бір температурада сұйықтықпен тепе-теңдікте болатын бу фазасының қысымы. Жекелей таза заттың қаныққан буларының қысымы тек температураға тәуелді. Мұнай және мұнай өнімдері тәрізді өнімдер үшін қаныққан булардың қысымы тек температураға ғана емес, сонымен қатар бу мен сұйық фазаның құрамына және олардың қатынасына да тәуелді. Сондықтан мұнай өнімдерінің қаныққан буларының қысымын анықтау бірқатар қиындықтарды тудырады [10].

Мұнайдың фракциялық құрамын зерттеу және аппараттарды технологиялық есептеу кезінде, яғни әртүрлі температуралармен қаныққан бу қысымының өзгеруін немесе әртүрлі қысымдардағы мұнай фракцияларының қайнау температурасының өзгеруін анықтауға болады, оларды есептеу үшін номограммалар және формулалар [9,10] қолданылады.

1.3 Жылу қасиеттері

Жылусыйымдылық. Жылусыйымдылығы массалық [кДж/(кг·К)], моль [кДж/ /(кмоль·К)] және көлемдік жылу сыйымдылығы [кДж/(м3·К)] болып бөлінеді [10].

Газдар мен булар үшін тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылығы Сπ арқылы, ал тұрақты көлемде cѵ арқылы белгіленеді. Идеал газдар үшін Сπ-Сѵ = R = 8,315 кДж / (кмоль· К).

Еріткіштердің сұйық күйдегі орташа жылу сыйымдылығын [кДж/(кг·К)] 200°С температураға дейін мына формула бойынша анықтауға болады

С=(0,762-0,0034Т)

Бу фазасындағы еріткіштің орташа жылу сыйымдылығы [кДж/(кг-К)] сипаттамалық факторды ескере отырып

=

Мұнай өнімдері қоспаларының жылу сыйымдылығы формуламен көрсетілуі мүмкін:

мұндағы xi-компоненттің мөлшері, масс. үлес.

Бөлме температурасындағы сұйық еріткіштердің жылу сыйымдылығы 1,5-2,7 кДж/(кг·К) құрайды.

Булану жылуы. Көмірсутекті еріткіштер - бұл белгілі бір температурада қайнайтын көмірсутектердің күрделі қоспалары, сондықтан олар буланған кезде жылу қоспаның температурасын көтеруге де жұмсалады. Мұндай жағдайларда булану жылуы орташа қайнау температурасында болады. Орташа алғанда, көмірсутекті еріткіштердің булану жылуы 250-340 кДж/кг құрайды.

Атмосфералық, булану жылуына жақын қысымдар үшін [кДж/кмольде] эмпирикалық формула бойынша анықтауға болады:

Булану жылуының сипаттамалық факторға және молекулалық массаға графикалық тәуелділігі 6 суретте көрсетілген. Булану жылуы ерітіндінің берілген орташа молекулалық қайнау температурасының нүктесінен белгілі молекулалық массаға сәйкес келетін қисықпен немесе өнімнің белгілі сипаттамалық факторына сәйкес келетін қисықпен қалпына келтірілген перпендикулярдың қиылысу нүктесі ретінде анықталады.

Булану (конденсация) жылуын мұнай өнімінің энтальпиясы бойынша бу және сұйық фазаларда бірдей температура мен қысым кезінде табуға болады:

Сұйық мұнай өнімдерінің энтальпиясы 1 кг өнімді 00С (273 К) бастап белгіленген температураға дейін қыздыру үшін қажетті жылу мөлшеріне (калорияларда немесе джоульдерде) тең. Энтальпия кДж/кг-мен өлшенеді.

Сұйық мұнай өнімдерінің энтальпиясын анықтау үшін келесі теңдеу қолданылады (кдж / кг-да):

Белгілеу арқылы мынаны аламыз

Сұйық мұнай өнімі энтальпиясының мәні температураға байланысты (А шамасы) 20-қосымшада келтірілген /1/

Атмосфералық қысым кезінде мұнай өнімдері буларының энтальпиясын анықтау үшін теңдеу қолданылады (кДж/кг).

Белгілеу арқылы  теңдеуді аламыз:

кДж / кг

1.4 Оптикалық қасиеттері

Сыну коэффициенті, молекулалық сыну және дисперсия сияқты оптикалық қасиеттер іс жүзінде мұнай өнімдерінің құрамын тез анықтау үшін, сондай-ақ оларды өндіру кезінде өнімдердің сапасын бақылау үшін қолданылады.

Жарық сәулелерінің бір ортадан екіншісіне ауысуы кезінде олардың бағыты мен бағыты өзгереді. Бұл құбылыс сыну деп аталады.

Берілген өлшем үшін түсу және сыну бұрыштарының синустарының қатынасы-түсу бұрышына тәуелсіз тұрақты шама:

sin r/sin i = n = const,

мұндағы r-түсу бұрышы; i – сыну бұрышы; n-сыну коэффициенті (көрсеткіші).

Сыну көрсеткіші анықтау жүргізілетін температураға және жарықтың толқын ұзындығына байланысты. Сондықтан анықтама жүргізілген шарттар әрқашан көрсетіледі. Әдетте анықтау ең жарқын фраунгофералық сызықтарға қатысты (көбінесе натрий спектрінің сары сызығы D = 589,3 нм) демек, 20 ° С-тағы сыну көрсеткішін белгілеу. Температураның әсері формула бойынша ескеріледі:

,

мұндағы t0-шартты температура (20 °C); t – тәжірибе температурасы; a – 0,0004.

Түсу бұрышын өзгерту арқылы сіз сыну бұрышы 90°, ал оның синусы бір болған кезде осындай жағдайға қол жеткізе аласыз. Бұл жағдайда сәуле орта бөлімнің бетіне (толық ішкі шағылысу) сырғиды. Сыну көрсеткішін анықтауға арналған құралдар рефрактометрлер деп аталады.

Сыну көрсеткіші жеке заттар үшін ғана емес, сонымен қатар әртүрлі қосылыстардың күрделі қоспасы болып табылатын мұнай өнімдері үшін де өте маңызды тұрақты болып табылады. Сыну көрсеткіші неғұрлым аз болса, көмірсутектерде сутектің салыстырмалы мөлшері соғұрлым көп болатыны белгілі. Молекуладағы көміртегі мен сутегі атомдарының мөлшері бірдей болған кезде циклдік қосылыстардың сыну көрсеткіші алифаттыларға қарағанда үлкен болады. Арендер ең үлкен сыну көрсеткіштеріне, ал алкандар ең аздарына ие. Циклоалкандар аралық позицияны алады (гексан -1,3749, циклогексан -1,4262, бензол -1,5011). Гомологтық қатарларда сыну көрсеткіші тізбектің ұзаруымен артады. Ең елеулі өзгерістер гомологтық қатардың алғашқы мүшелерінде байқалады, содан кейін өзгерістер біртіндеп тегістеледі. Алайда, бұл ережеге бағынбайтын жағдайлар бар. Циклоалкандар (циклопентан, циклогексан және циклогептан) және арендер (бензол және оның гомологтары) үшін алдымен төмендеу, содан кейін алкилді алмастырғыштардың ұзындығының немесе санының өсуімен сыну көрсеткішінің жоғарылауы байқалады. Мысалы, бензолдың сыну көрсеткіші 1,5011, толуол – 1,4969, этилбензол – 1,4958, ксилол – 1,4958 -1,5054.

Көмірсутектердің гомологтық қатарларында тығыздық пен сыну көрсеткіші арасындағы сызықтық байланыс байқалады. Циклоалкандар-дың фракциялары үшін қайнау температурасы (молекулалық масса) мен сыну көрсеткішінің өзгеруінде ұқсастық бар: қайнау температурасы неғұрлым жоғары болса, сыну көрсеткіші соғұрлым жоғары болады.

Aббe рефрактометрі (RLU және IRF-22) ±2·10-4 дәлдікпен d сызығы үшін 1,3-тен 1,7-ге дейінгі сыну көрсеткішін тез анықтауға арналған. Бұл рефрактометрлер үшін кәдімгі күндізгі немесе электр жарығы қолданылады. Олар компенсатормен жабдықталған.

Пульфрих рефрактометрі (ИРФ-23) 1,33·10-4-1,78·10-4 аралықтағы сыну көрсеткішін неғұрлым дәл анықтауға және ±1,5·10-5 дейінгі дәлдікпен дисперсияға арналған. Бұл құрылғыда ОУ-1 арнайы жарықтандыру құрылғысы бар монохроматикалық жарық көздері қолданылады.

1.5 Электрлік қасиеттері

Пайдаланылған еріткіштердің электрлік қасиеттерін сипаттаушы маңызды көрсеткіштер электр өткізгіштік, меншікті көлемдік кедергі, электр қозғыштығы, диэлектрлік өтімділік және диэлектрлік жоғалу бұрышының тангенсі болып табылады.

Сусыздандырылған мұнай мен мұнай өнімдері диэлектриктер болып саналады. Жоғары диэлектрлік қасиетінің нәтижесінде мұнай өнімдері мен мұнайдың бетінде статикалық электр зарядтары жиналады.  Стати-калық электр заряды жарқыл тудырып, нәтижесінде мұнай өнімдерінің қопарылуы немесе өртенуі мүмкін.

Сұйық мұнай өнімдерінің электр өткізгіштігі ылғал мен бөгде қоспалардың мөлшеріне, сондай-ақ температураға байланысты.

Мұнай өнімдері электр тогының нашар өткізгіштері, сондықтан олар трансформаторлар және т. б. үшін электр оқшаулағыш материалдар ретінде қолданылады. Таза көмірсутектер (ылғалсыз) және парафин 2·10-10-ден 0,310–18 1/Омсм дейінгі электр өткізгіштікке ие.

Мұнай өнімдерінің электрлік қозғыштығы олардың резервуарлар-дың, құбырлардың және басқа ыдыстардың қабырғаларына үйкеліс кезінде пайда болатын электр зарядын ұстап тұру қабілетімен байланысты. Кейде электр заряды ұшқынды жинақтап, тұтануға әкелуі мүмкін.

Егер сіз бензинде құрғақ жүнді немесе жібекті шайсаңыз, онда жүздеген вольтты электр заряды пайда болады.

Статикалық электрдің жиналуына қарсы күрестің қарапайым әдістерінің бірі отынға электрөткізгіштігін және, сол себепті, бензиндердің өрт қауіптілігін төмендететін мұнай өңдеу және мұнай-химия өнімдері негізінде алынатын арнайы ("антистатикалық") қосындыларды қосу болып табылады. Резервуарларды, құбырларды жерге қосу зарядтардың жиналуына жол бермейді.

Диэлектрлік тұрақты - берілген ортадағы екі электр зарядының олардың вакуумдағы өзара әрекеттесу күшімен салыстырғанда өзара әрекеттесу күшінің өзгеруін көрсететін шама. Көмірсутекті еріткіштер үшін бұл мән 1,8-ден 2,5-ке дейін ауытқиды, оны төмендегі формула бойынша жеткілікті  дәлдікпен анықтауға болады:

3 кестеде жекеленген көмірсутектер мен қоспаларға арналған pv және ε мәндері келтірілген.

3 кесте - ρV және ε мәндері

| Еріткіш | ρV, Ом·м | ε | Еріткіш | ρV, Ом·м | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| қ-Гексан | 2,5·1015-2,85·1016 | 1,89 | Ксилол | 0,24·1011-3·1011 | 2,58 |
| Октан | 1,9·1011-1,5·1014 | 1,996 | Бензин | 1,7·1011 – 1012 | 2,13 |
| Декан | 8,3· 1013-2,5·1016 | 1,99 | Керосин | 9·108-7,3·1012 | 2,38 |
| Циклогексан | 5·1011-1·1013 | 2,02 | Сольвент | 1,08·109 -1011 | 2,15 |
| Бензол | 0,9·1011-0,8·1012 | 2,28 | Уайт-спирит | 3·1011-2,6· 1012 | 1,6 |
| Толуол | 1010-1012 | 2,38 | Петролей эфирі | 3,43·1013 | 2,3 |

Диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі (tg β) —еріткіштің электрлік оқшаулау қасиеттерін анықтайтын көрсеткіш.

Электр өрісінің әсерінен мұнай құбыры қызады. Диэлектрикті қыздыруға жұмсалатын энергия шығыны диэлектрлік шығындар деп аталады. Бейтарап молекулалары бар еріткіштерде диэлектрлік шығындар электр өткізгіштікпен, ал полярлы компоненттер араласқан еріткіштерде-ауыспалы электр өрісіндегі молекулалардың поляризациясымен байланысты. Молекулалардың поляризациясы нәтижесінде пайда болатын диэлектрлік шығындар диэлектр жоғалту бұрышының тангенсімен сипатталады. Бұл шығындар температураның жоғарылауымен жоғарылайды. tg β ең аз мәніне парафинді көмірсутектер ие; олар үшін 20 °C температурада tg p 0,03% - дан аз.

1.6 Пайдалану қасиеттері

Еріту қабілеті. Көмірсутекті еріткіштер әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады. Әрбір нақты жағдайда еріткіштің негізгі қасиеті - белгілі бір затпен немесе өніммен тұрақты біртекті немесе дисперсті қоспаларды қалыптастыру мүмкіндігі болуы керек. Осы тұрғыдан алғанда еріткішті бағалауға арналған критерий - еріту қабілеті болып табылады.

Көмірсутекті еріткіштердің еріту қабілетін анықтау үшін бірнеше әдіс қолданылады. Ең көп тарағандары - анилин әдісі және каурибутанолдық нүкте әдісі. Анилин нүктесі (AН) - бұл анилин мен еріткіштің тең көлемінің қоспасын баяу салқындату кезінде лайлану пайда болатын температура (МЕСТ 12329-77). Алифатты еріткіштердің анилин нүктесі 40-90 °C аралығында; ароматты көмірсутектер үшін ол әлдеқайда төмен. Ароматты еріткіштердің анилин нүктесін анықтаған кезде, олар қоспаның лайлану температурасына жеткенге дейін қатып қалуы мүмкін. Сондықтан ароматты көмірсутектерді қ-гептанның тең көлемімен араластырып,  қоспаның анилин нүктесін анықтайды.

Каурибутанолды нүкте әдісі бойынша еріту қабілетін анықтаған кезде нүктелер қ-бутил спиртіндегі каури шайырының 33% ерітіндісін дайындайды және осы ерітіндінің 20 г қоспасы лайланғаны соншалықты,  ол арқылы басылған мәтінді оқу мүмкін болмайтынға дейін зерттелетін көмірсутекті еріткішпен титрленеді. Каурибутанолды нүкте және анилин нүктесі мәндерінің арасында эмпирикалық байланыс бар, ол теңдеумен өрнектеледі:

мұндағы ТМ-орташа молекулалық қайнау температурасы, К

Каурибутанолды нүкте және анилин нүктесі мәндері көмірсутекті еріткіштің қасиеттерін салыстырмалы түрде бағалауға мүмкіндік береді. Булану энергиясының E/VM (Дж/м3)1/2 моль көлеміне қатынасы болып табылатын "когезия энергиясының тығыздығы" ұғымына негізделген Гильдебранд-Скетчард теориясының негізінде еріту қабілетінің неғұрлым толық бағасын беруге болады. Кейінірек когезия энергиясының тығыздығының квадрат түбірі ретінде өлшенетін ерігіштік параметрін δ ерігіштікті анықтайтын шама ретінде қолдану ұсынылды. Гильдебранд-Скетчард теориясына сәйкес, егер араластырудың мольдік энтальпиясы Н  төмендегі теңдеуде нөлге жақын болса, еріту компоненттердің кез-келген қатынасында жүреді:

мұндағы δ1, δ2-компоненттердің ерігіштік параметрлері; x1, x2-компоненттердің көлемдік үлестері.

Бұдан шығатыны, ерігіштік параметрлерінің мәні неғұрлым жақын болса, компоненттердің араласуы соғұрлым жақсы болады.

Булану энергиясы молекулааралық өзара әрекеттесу мәнімен сипатталады, бұл өз кезегінде үш типтегі өзара әрекеттесу күштеріне байланысты: дисперсті күштер, полярлы молекулалардың өзара әрекеттесу күштері, сутегі байланыстарынан туындаған күштер.

Когезия энергиясы үш түрлі типті өзара әрекеттесуінен тұрады, сондықтан когезия энергиясының тығыздығының бірдей мәндерінде екі компоненттің өзара ерімейтіндігінің мысалдары бар. Бұл компоненттердің бірінде өзара әрекеттесудің белгілі бір түрі басқа компоненттің бір түрінің өзара әрекеттесуінен, когезия энергиясының тығыздығы тең болған кезде болады. Мұндай жағдайларда ерігіштікті болжау үшін өзара әрекеттесуді анықтау, яғни өзара әрекеттесудің әр түрін сипаттайтын көрсеткіштерді табу керек. Хансен ерігіштіктің үш өлшемді параметрінің тұжырымдамасын ұсынды, онда өзара әрекеттесудің әрбір түрі δ (Дж/м3) 1/2  жалпы ерігіштік параметрінің құрамдас бөлігі ретінде, яғни өзара әрекеттесудің әр түрін сипаттайтын және бірдей бірліктерде көрсетілген үш ерігіштік параметрлері түрінде ұсынылған

мұндағы Ed, Ер, Eh - дисперсті, полярлы өзара әрекеттесу және сутегі байланыстары есебінен өзара әрекеттесу энергиясы; δd, δр, δh -ерігіштіктің тиісті параметрлері.

Көрнекі бейнелеу үшін Гиббс үшбұрышын қолданады. Үш еселенген ерігіштік параметрлерін үштік диаграммадағы координатаға аудару-бұл әр параметрдің жиынтықтан үлесін табуды білдіреді

Дисперсті, полярлы және сутектік өзара әрекеттесудің параметрлерінің қосындысы 100-ге тең, ал әр еріткішті үшбұрыштың жазықтығындағы нүктемен бейнелеуге болады. 4 кестеде кейбір органикалық еріткіштер мен органикалық полимерлердің ерігіштігінің пара-метр мәндері көрсетілген, ал 1 суретте олардың үшбұрышты диаграммадағы орны көрсетілген.

Суреттен полистирол шайырлары (кестеде№ 31.) III аймаққа жатқызылған еріткіштермен, поливинилацетаттылар (№32) — II аймақтың еріткіштерімен жақсылап араласатындығы, поливинилхлоридтерді (№ 33) еріту үшін барлық үш түрлі өзара әрекеттесуі бар еріткіштер талап етіледі. Мұндай өнімдер үшін диаграмманың әртүрлі аймақтарына белгілі бір арақатынаста жатқызылған еріткіштердің қоспаларын қолдануға болады.

Еріткіштер қоспасының ерігіштік параметрін есептеу үшін мынадай формула қолданылады:

мұндағы xi-компоненттің мольдік үлесі; Vi-компоненттің мольдік көлемі.

Ерігіштік параметрі — аддитивті шама екенін ескере отырып,  еріткішті графикалық әдіс көмегімен болжамды түрде таңдауға болады. Ол үшін ерігіштік параметрлерінің координаттары орналасқан жазықтыққа (мысалы, үшбұрышты диаграммаға) әдеби немесе эксперименттік деректерді басшылыққа ала отырып, полимердің ерігіштік аймағын салады. Сол диаграммада қолданылуы мүмкін еріткіштердің ерігіштігі параметрлерінің координаттарын белгілейді. Оларды түзу сызықтармен байланыстыра отырып, ерігіштік параметрі ерігіштік аймағының ортасына жақын орналасқан қоспаны таңдайды.

4 кесте. 25 ºС кезіндегі органикалық еріткіштер мен кейбір шайырлардың ерігіштік параметрлері

| № р/р | Еріткіш | δ, (МДж/м3)1/2 | Ерігіштік параметрлері, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | δd | δp | δh |
| 1 | Вода | 49,3 | 19 | 22 | 68 |
| 2 | Метанол | 29,13 | 31 | 23 | 46 |
| 3 | Этанол | 26,36 | 36 | 19 | 45 |
| 4 | н-Бутанол | 23,05 | 43 | 14 | 43 |
| 5 | Этиленгликоль | 33,25 | 32 | 17 | 51 |
| 6 | Глицерин | 43,78 | 26 | 22 | 52 |
| 7 | м-Крезол | 22,66 | 49 | 17 | 34 |
| 8 | Диэтиленгликоль | 29,78. | 25 | 30 | 45 |
| 9 | Бутилцеллозольв | 20,89 | 46 | 20 | 34 |
| 10 | Метилцеллозольв | 24.6 | 39 | 22 | 39 |
| 11 | Диоксан | 20,4 | 58 | 28 | 14 |
| 12 | Сероуглерод | 20,34 | 86 | 7 | 7 |
| 13 | Ацетон | 19,93 | 50 | 37 | 13 |
| 14 | Метилэтилкетон | 18,91 | 53 | 30 | 17 |
| 15 | Метилизобутилкетон | 17,48 | 56 | 23 | 21 |
| 16 | Этилацетат | 18,56 | 51 | 32 | 17 |
| 17 | Бутилацетат | 17,3 | 60 | 16 | 24 |
| 18 | Ацетонитрил | 24,28 | 41 | 43 | 16 |
| 19 | Нитрометан | 26,1 | 41 | 46 | 13 |
| 20 | Анилин | 23,2 | 55 | 21 | 24 |
| 21 | Нитробензол | 34,6 | 59 | 29 | 12 |
| 22 | Моноэтаноламин | 32,5 | 31 | 32 | 37 |
| 23 | Тетрахлорметан | 17,64 | 85 | 2 | 13 |
| 24 | Тихлорэтилен | 18,93 | 68 | 12 | 20 |
| 25 | Хлорбензол | 19,52 | 70 | 15 | 15 |
| 26 | Бензол | 18,67 | 76 | 7 | 17 |
| 27 | Толуол | 18,18 | 78 | 6 | 16 |
| 28 | Ксилол | 18,1 | 82 | 6 | 12 |
| 29 | Гексан | 14,77 | 96 | 2 | 2 |
| 30 | Циклогексан | 16,69 | 94 | 2 | 4 |
| 31 | Полистирол | 17,5 | 81 | 4,5 | 14.5 |
| 32 | Поливинилацетат | 19,0 | 48,7 | 32 | 16.7 |
| 33 | Поливинилхлорид | 19,2 | 55,2 | 22,4 | 22.4 |

Көмірсутекті еріткіштердің ерігіштігі параметрлерінің координата-ларын [МДж/м3]1/2 мына эмпирикалық теңдеулер бойынша жуықтап анықтауға болады:

мұндағы Vм-VМ =М/рж тең моль көлемі (м3/кмоль);

Үштік диаграммада δd, δp, δh  ерігіштік параметрлерінің координаталарын анықтау жиынтық мәннен әр параметрдің үлесін табу арқылы жүзеге асырылады.

1 сурет . Әр түрлі көмірсутектердің ерігіштік диаграммасы

1- суреттегі аймақтар: I-сутегі байланыстарының жоғары мәні бар еріткіштер, II-диполь ерітінділерінің жоғары мәні, III-көбінесе өзара әрекеттесудің дисперсті күштері бар еріткіштер.

Еріткіш пен полимердің (немесе ерітілетін басқа заттың) ерігіштік параметрлері белгілі бір мәндермен көрсетілсе де, полимердің ерігіштігі полимердің ерігіштік параметрінің координаттары белгіленген орталығы бар ерігіштік параметрлерінің мәндерінің кең аймағымен сипатталады. Кейде полимердің ерігіштік параметрін есептеу жолымен анықтау қиын, сондықтан оның ерігіштігі эксперимент жүзінде анықталады. Ол үшін полимерді үшбұрышты диаграмманың әртүрлі аймақтарына жататын еріткіштерде кезек-кезек ерітеді. Егер зерттелген еріткіштердің саны жеткілікті түрде үлкен болса, осы полимердің ерігіштік аймағын үштік диаграммада шектеуге болады.

Ұшпалылық булану жылдамдығын сипаттайды және еріткіш қасиеттерінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

Егер булануды термодинамикалық процесс ретінде қарастыратын болсақ, онда ол Ленгмюр-Кнудсен теңдеуімен сипатталады:

мұндағы W-булану жылдамдығы; S — булану беті; Т—буланған сұйықтықтың массасы; τ — булану ұзақтығы; К-түзету коэффициенті (0 < К < 1).

Егер булануды диффузиялық процесс ретінде қарастыратын болсақ, онда ол Гарднер теңдеуімен сипатталады:

мұндағы а -тұрақты; R - газ тұрақтысы; Р - Т температурасындағы қаныққан будың тепе-теңдік қысымы; х - булану беті үстіндегі ламинарлық қабаттың тиімді қалыңдығы; D - ауадағы сұйықтық молекулаларының диффузия коэффициенті.

Тәжірибелер Ленгмюр-Кнудсен және Гарднер теңдеулері бойынша есептеумен ұқсас нәтижелер береді. Алайда, екі теңдеуге эксперимент өткізу жағдайларын ескеретін коэффициенттер кіреді.

Булану жылдамдығын эвапорометр көмегімен анықтауға болады, алайда органикалық еріткіштер өндіретін шетелдік фирмалардың көпшілігі өз жүйелерінің құрылғыларын шығарады. Ең кең таралғаны  - "Shell" (АҚШ) фирмасының эвапорометрі.

Реологиялық қасиеттері. Көмірсутекті өндірушілердің көпшілігі жылжымалы сұйықтықтар болып табылады, оларды тасымалдау тіпті төменгі температураларда да қиындық тудырмайды.

Алайда, 250 °C-тан жоғары қайнататын еріткіштермен жұмыс кезінде төмен температурада парафинді көмірсутектер кристалдарының пайда болуына байланысты қиындықтар туындауы мүмкін.

1.7 Құрамы

Фракциялық құрамы бойынша (қайнау шегі) еріткіштің негізгі пайдалану қасиеттері туралы түсінік алуға болады: ұшпалылық, қаныққан будың тепе-теңдік қысымы, өрт қауіптілігі және т.б. Фракциялық құрамды МЕСТ 2177-82 сәйкес анықтайды. Ароматты еріткіштер үшін айдау шегі МЕМСТ 2706.13-74 сәйкес анықталады.

Фракциялық құрамымен қатар көмірсутек құрамын білу еріткіштің пайдалану қасиеттері, оның уыттылығы туралы толық түсінік бере алады. Еріткіштегі (масс. үлес.) ароматты қосылыстардың мөлшерін МЕМСТ 12329-77 бойынша анықтайды.

Ароматты көмірсутектердің қоспасы болып табылатын мұнай сольвенттерінде (МЕМСТ 10214-78) сульфирленетіндердің (масс. үлес.) мөлшері МЕМСТ 2706.6-74 бойынша анықталады. Кейбір жағдайларда ароматты көмірсутектердің мөлшері сульфирленетіндерден сәл төмен, өйткені ароматты көмірсутектермен бірге күкірт қышқылымен реакцияға ішінара нафтен көмірсутектері түсуі мүмкін.

Жоғары тазалықты ароматты еріткіштерді (бензол, толуол, ксилол) алу кезінде негізгі заттың мөлшерін анықтау қажеттілігі туындайды (МЕМСТ 2706.2-74). Бұл жағдайда жалынды-ионизациялық детекторлы хроматографты пайдаланады. Хроматографиялық колонка-ларының ұзындығы 4 және 5 м, диаметрі 3-4 мм. Қозғалмайтын фаза - полиэтиленгликоль М-1000 (ПЭГ-1000) немесе полиэтиленгликоль-адипинат (ПЭГА).

Полимерлер өндірісінде еріткіштерді қолданған кезде этиленді полимерлеу процесінің тұрақтылығына нафтен көмірсутектері әсер етеді.

Еріткіштердегі қоспалар. Ерітінділердегі қажетсіз қоспалар: қанықпаған көмірсутектер; күкірт- және оттекқұрамды қосылыстар; суда ерігіш қышқылдар мен сілтілер; механикалық қоспалар; су және бірқатар басқалары.

Қанықпаған көмірсутектер тұрақсыз болуы себепті, полимерленуге, ауа оттегісімен тотығуға оңай ұшырайды. Сондықтан құрамында қанықпаған көмірсутектері бар еріткіштер лезде сары түске боялып, жағымсыз иіске ие болады. Кейбір каталитикалық сұйық фазалық үдерістерде қанықпаған көмірсутектер катализатормен әрекеттесіп, оның белсенділігін төмендетеді және шығынын арттырады. Сондықтан еріткіштердегі қанықпаған көмірсутектердің мөлшері стандартпен шектеледі және бром (йод) санын анықтау арқылы бақыланады.

Бром (йод) саны деп 100 мл еріткішке қосылатын бром (йод) грамм санын атайды. Әдістің негізінде қос байланыс орнына галогеннің қосылу реакциясы жатыр, бұл зерттелетін еріткіштің қанықсыздығын анықтауға мүмкіндік береді. Бром саны МЕМСТ 2706.1-74, йод саны МЕМСТ 2070-82 бойынша анықталады.

Күкіртқұрамды қосылыстарды шартты түрде белсенді (күкіртсутек, меркаптандар, элементті күкірт) және бейтарап (сульфидтер, дисульфидтер, тиоэфирлер, тиофендер, тиофандар және т.б.) деп бөлуге болады. Белсенді күкіртқұрамды қосылыстар төмен температурада да коррозиялық белсенділікке ие, олар өткір жағымсыз иіспен ерекшеленеді, сондықтан еріткіштерде бұл қосылыстардың болуына жол берілмейді.

Белсенді күкіртті қосылыстардың болуын меркаптанды күкіртті (МЕМСТ 17323-71) немесе күкіртсутекті және меркаптандарды (МЕМСТ 2706 10-74 — ароматты еріткіштер үшін), сондай - ақ мыс пластинкасының коррозиясы бойынша сапалы реакцияны (МЕМСТ 6321-69) анықтау жолымен бақылайды.

Бейтарап күкірт қосылыстары төменгі температураларда коррозиялық белсенділік көрсетпейді, алайда айдау кезінде (мысалы, еріткіштерді регенерирлеу кезінде) олар белсенді күкіртті қосылыстар түзе ыдырай алады, сондықтан еріткіштерде күкірттің жалпы мөлшері шектеледі. Күкірт мөлшері 0,01% -дан асқан кезде оны МЕМСТ 19121-73 бойынша, одан аз болғанда - МЕМСТ 13380-81 бойынша анықтайды.

Оттекқұрамды қосылыстар еріткіштерде шайырлы заттар (бейтарап оттекті қосылыстар) және қышқыл қосылыстар түрінде болуы мүмкін. Қышқыл қосылыстардың негізгі бөлігі жалпы формуласы CnH2n+1COOH нафтен туындыларының карбон қышқылдары болып табылады. Нафтен қышқылы бензинді еріткіштерде іс жүзінде жоқ, олардың мөлшері еріткіштің молекулалық массасының жоғарылауымен ұлғаяды. Нафтен қышқылдары сілтілермен суда жақсы еритін тұздар түзеді және толығымен су-сілтілік қабатқа өтеді. Нафтен қышқылдары көптеген металдармен әрекеттесіп, тұздар түзеді және металл аппаратты коррозиялайды, сондықтан оларды тазарту процесінде еріткіштерден алып тастау керек.

Карбон қышқылдарының мөлшері (қышқылдылық) 100 мл еріткішті бейтараптандыруға қажетті КОН миллиграммдарымен көрсетіледі. Қышқылдылықты МЕМСТ 5985-79 бойынша анықтайды. Әдетте талдау кезінде органикалық емес, жалпы қышқылдылықты, яғни, органикалық және минералды қышқылдардың жиынтығын анықтайды, бірақ көп жағдайда еріткіштерде минералды қышқылдылық болмағандықтан, анықталған қышқылдылық әрдайым дерлік органикалыққа сәйкес болады.

Еріткіштердегі шайырлы заттар оларға түс береді, төмен молекулалы шайырлар еріткіштерді регенерирлеу кезінде айдалынуы мүмкін, ал жоғары молекулалы шайырлар еріткіштің көмегімен бөліп алынатын өнімге өтеді, бұл оның сапасын нашарлатады. Әдетте шайырлы заттардың болуын еріткіштің сыртқы түрі (түсі) бойынша бағалайды немесе МЕМСТ 1567-83 бойынша "нақты шайырлар" анықталады.

Еріткіштердегі минералдық заттардың қоспалары күкірт қышқылымен немесе сілтімен тазартудан кейін (суда еритін қышқылдар мен сілтілер) өнімді сумен шаюдың жеткіліксіздігі, сондай-ақ тауарлық-көліктік операциялар нәтижесіне (механикалық қоспалар мен су) байланысты.

Суда еритін қышқылдар мен сілтілер (СҚС) құрал-жабдықтардың коррозиясының себебі болуы мүмкін. Егер жұмыскерлердің терісіне тиген болса, олар күйік тудыруы мүмкін, сондықтан өнімде СҚС болмуына жол берілмейді. Бақылау МЕМСТ 6307-75 сәйкес жүзеге асырылады.

Механикалық қоспалар мен су сенімді және қарапайым түрде көзбен анықталуы мүмкін (МЕМСТ 6370-69 және МЕМСТ 2477-65). Жеке жағдайларда көзге көрінбейтін минералды заттар мен судың өте аз мөлшерін анықтау қажет болады. Мұндай жағдайларда күлділік МЕМСТ 1461-75 және ылғалдылық МЕМСТ 2706.1-74 бойынша анықталады .

Еріткіштердегі судың мөлшері суды сандық анықтау аппарат-тарында МЕМСТ 2477-65 бойынша анықталады.

Су сығындысының реакциясы қызыл түсті индикатор көмегімен анықталады. Ол үшін 10 мл ерітінді мен 10 мл тазартылған судың қоспасы бөлгіш воронкада араластырылады, су сығындысын тұндырып, ағызады, оған 2 тамшы индикатор қосылады. Бұл кезде сығынды қызғылт түске боялмауы керек, содан кейін бір тамшы 0,1 н. күкірт қышқылының ерітіндісі қосқанда сығынды қызғылт түске боялуы керек.

Еріткіштің түсі бойынша оған асфальт-шайырлы заттардың, көмірсутектердің тотығу өнімдерінің қоспаларының болуын, демек, Өнімді тазарту дәрежесін бағалауға болады. Түс МЕМСТ 2667-82 бойынша колориметрдің көмегімен анықталады.

Диэлектрлік тұрақты - вакуумдағы өзара әрекеттесу күшімен салыстырғанда берілген ортадағы екі электр зарядының өзара әрекеттесу күшінің өзгеруін көрсететін шама. Көмірсутекті еріткіштер үшін бұл мән 1,8-ден 2,5-ке дейін.

Дихлорэтанда бос хлордың болуын 20 мл дихлорэтан мен 50 мл дистилденген суды араластыру арқылы анықтайды. 3 минут ішінде араластырғаннан кейін 20 мл су сығындысын алады және оған индикатор қоспасын қосады (0,1 мл 10% калий иодиді ерітіндісі мен 0,5 мл крахмал ерітіндісі). Егер араластырғаннан кейін көк бояу пайда болмаса, дихлорэтанда бос хлор болмайды.

Суда ерімейтін заттардың болуы 25 мл еріткіш пен 75 мл 15% натрий хлориді ерітіндісін араластыру арқылы анықталады. Егер араластырғаннан және 10 минут тұндырғаннан кейін қоспасы стратификацияланбаса, суда еритін заттар болмайды.

Еріткіштің ұшпалылығы екі әдіспен анықталады: этил эфирі мен ксилол бойынша. Эфир арқылы кетондардың, кейбір күрделі эфирлердің (ацетаттардың), сондай-ақ көптеген қоспалы еріткіштердің ұшпалылығы, ал ксилол бойынша ароматтыкөмірсутектер мен ароматтыкөмірсутектер негізіндегі кейбір еріткіштердің қоспасы табылады.

Ұшпалылықты анықтау үшін арнайы ағаш жәшікке 18-20⁰С температурада эфир (ксилол) тамшысы бар оқшауланбаған сүзгі орналастырылған. Секундомер сүзгіден (t1) тамшының жоғалу уақытын белгілейді. Содан кейін онда сынақ тақырыбының тамшысы бар сүзгі орналастырылады және оның булану уақыты (t2) өлшенеді. Еріткіштің ұшпалылығы (х. бірлік) мынадай формула бойынша есептеледі: х = t2/t1.

Ұшпайтын қалдықтың құрамын фарфор шыныаяққа құйылған сыналатын еріткіштің 50 мл булау жолымен, кейіннен 105-110°С температурада 30 минут кептіру, салқындату және өлшеу арқылы анықтайды. Ұшпайтын қалдықтың құрамы (X, % масса.) формула бойынша есептеледі:

Х=(m1-m)·100/(50ρ)

мұндағы m1 - кептірілген қалдығы бар каликс массасы, г; m-бос каликс массасы, г; ρ-сыналатын өнімнің тығыздығы, г/см3.

От алу температурасын ашық және жабық типті аспаптардың көмегімен анықтайды (ашық үлгідегі аспаптарда жарқыл температурасы әрдайым жоғары болады). Ашық тигельдегі тұтану температурасын ЛГВО аспабында (МЕМСТ 4333-87), ал жабық тигельде — ПВНЭ борының көмегімен (МЕМСТ 1421-79) анықтайды.

2. ТАУАРЛЫ ЕРІТКІШТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

2.1 Өндірілетін еріткіштердің ассортименті

Төмен қайнаушы парафинді еріткіштер. Пропан фракциясы газды фракциялау қондырғыларында (ГФҚ) өндірілетін және полимерлеу және жоғары қысымды полиэтилен өндіру процесінің ортасы ретінде, майларды асфальтсыздандыру үдерісінде, жоғарғы майлы спирттер өндірісінде және басқа да мақсаттар үшін қолданылатын, төмен қайнаушы (қалыпты жағдайда-газ) еріткіш болып табылады. Пропан еріткішінің сипаттамасы кестеде 5 келтірілген.

5 кесте - Пропан еріткішінің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Жоғары санатты | Л маркалы | Б маркалы |
| --- | --- | --- | --- |
| Көмірсутектік құрамы (МЕСТ 10679-76), % |  |  |  |
| С1-C2, көп дегенде | 1,5 | 2,0 | 4,0 |
| С3, аз дегенде | 97,0 | 96,0 | 90,0 |
| Соның ішінде пропилен, көп дегенде | 0,2 | 0,2 | 10,0 |
| С4, көп дегенде | 2,5 | 3,0 | 10,0 |
| C5, төмен | Болмауы тиіс |  | 1,0 |
| Мөлшері, %, көп дегенде |  |  |  |
| күкіртсутек | Болмауы тиіс | 0,003 | 0.003 |
| су | Болмауы тиіс |  |  |
| сілті | Болмауы тиіс |  |  |

Изопентан-еріткіш - бұл изопентан-пентан фракциясынан бөлініп, қ-пентанды изомерлеу кезінде алынатын және қосымша тазартуға ұшыраған изопентан концентраты болып табылады. Еріткіш ерітіндідегі изопренді полимерлеу процесінде қолданылады. Еріткіштің сипаттамасы төменде келтірілген:

| Сыртқы түрі | Түссіз мөлдір сұйықтық |
| --- | --- |
| Көмірсутектік құрамы, % |  |
| С1-С4 (жиынтығы), көп дегенде | 2,0 |
| изо-С5, аз дегенде | 96,5 |
| н-С5, көп дегенде | 2,0 |
| С6 және одан жоғары | Болмауы тиіс |
| Мөлшері, % (масс), көп дегенде |  |
| циклопентадиендер | 0,0001 |
| ацетилен көмірсутектер | 0,00025 |
| азотқұрамдылар | 0,0002 |
| күкіртқұрамдылар | 0,001 |
| карбонильді қосылыстар | 0.0003 |
| ылғал | 0.001 |
| Бром саны, г Вr / 100 мл, көп дегенде | 0,05 |
| Су сығындысының рН | 7,0-7,5 |

Петролей эфирі (МЕМСТ 11992-66) - бұл ілеспе мұнай газдарынан алынған, сондай-ақ СО мен Н2-ден каталитикалық синтез арқылы жеңіл қайнаушы көмірсутектердің қоспасы (негізінен қ-С5 және қ-С6).

Қайнау температурасы 40-70 және 70-100 °C болатын екі бренд шығарылады.

Еріткіште ароматты көмірсутектер мен күкірт қосылыстары жоқ; әлсіз иісті және уыттылығы аз; өрт қауіпті, жоғары ұшпалылығымен ерекшеленеді.

Петролей эфирі ақ қаңылтырдан жасалған сыйымдылығы 20 л бидондарға немесе металл бөшкелерге құйылып, тікелей күн сәулесі мен атмосфералық жауын-шашынның әсерінен қорғалған салқын құрғақ жерде сақталады.

Петролей эфирі зертханалық тәжірибеде, сондай-ақ кейбір химиялық реактивтерді өндіру үшін шикізат ретінде қолданылады.

Петролей эфирінің фракциясы - Ставрополь мұнайларының тікелей айдау бензинін ректификаттау арқылы алынған қайнау шектері 30-80 °C төмен қайнаушы бензин фракциясы болып табылады. Ол негізінен сызықтық құрылымдағы парафиндерден тұрады, жоғары ұшпалыққа ие және өте қауіпті жанғыш сұйықтықтарға жатады.

Петролей эфирінің фракциясы өсімдік шикізатынан эфир майларын бөліп алу үшін, тоң майларды, шайырларды, целлюлозаның кейбір эфирлерін және т.б. еріткіші ретінде қолданылады. Өнімді темір жол цистерналарында тасымалдайды (МЕМСТ 1510-84).

Петролей эфирлерінің сипаттамасы 6 кестеде келтірілген.

А 65/75 нефрасы (Нефрас А 63/75 ) - ароматсыздандырылған каталитикалық риформинг бензинінің қысаң гексан фракциясы. Еріткіш ароматты және қанықпаған көмірсутектер, азот- және күкіртқұрамды қосылыстар және басқа да қажетсіз қоспалар и өлшерінің төмен болуымен сипатталады. Сондықтан еріткіш өнеркәсіптің әртүрлі салаларында, соның ішінде полиолефиндерді (төмен қысымды полиэтилен өндіру), синтетикалық каучуктарды, жеңіл өнеркәсіпте (жүнді бастапқы өңдеу), микробиологиялық өнеркәсіпте (ақуыз-витамин концентраттарын экстрактивтік тазарту), тамақ өнеркәсібінде тағамдық майларды экстракциялауда қолданылады.

Қайнаудың төмен температуралары  мен жоғары ұшпалылығына байланысты ыстық климаты бар аудандарда өсімдік майларын алу үшін гександы еріткіштер шектеулі қолданылады.

6 кесте - Петролей эфирі фракцияларының сипаттамасы

| Көрсеткіш | Петролей эфирі |  | Петролей эфирі фракциясы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40-70 ºС | 70-100 ºС |  |
| Сыртқы түрі Тығыздығы, 20 °С-та, г/см3, көп дегенде Фракциялық құрамы, ºС қайнаудың басы, төмен емес 10%-ы температурада айдалады, төмен емес 95 %-ы температурада айдалады, жоғары емес қайнаудың соңы, жоғары емес Қанықпаған және ароматты көмірсутектер, күкірт механикалық қоспалар және су суда еритін қышқылдар мен сілтілер | Мөлдір түссіз сұйықтық |  |  |
|  | 0,650 - 36 70 - | 0,695 - 70 100 - | 0,680 30 - - 80 |
|  | Болмауы тиіс |  | - |
|  | Болмауы тиіс |  |  |
|  | - | - | Болмауы тиіс |

Нефрас А 65/70 еріткіші А 65/75 еріткішінен тар фракциялық құрамымен ерекшеленеді (еріткіш 5°C шегінде қайнайды). Еріткіштердің көмірсутек құрамы төмендегідей [%(масса.)]:

|  | Нефрас А 65/75 | Нефрас А 65/70 |
| --- | --- | --- |
| 2-Метнлпентан | 5-12 | 10-12 |
| 3-Метилпентан | 18-25 | 18-25 |
| қ-Гексан | 40-50 | 50-60 |
| Метилциклопентан | 10-22 | 10-12 |
| Бензол | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Циклогексан | 0,5-1,5 | 0,5-1,0 |
| Метилгексаны | 0,8 | - |

Нефрас А 65/70 өнімдермен тікелей жанасусыз жылу тасымалдағыш ретінде қолданылады, сондықтан қайнаудың тар шектерінен басқа оның сапасына жоғары талаптар қойылмайды. Алайда, каталитикалық рнформипг рафинаттары шикізат ретінде пайдаланылатын болса, еріткіштің жоғары сапасын қамтамасыз етіледі. Мұндай еріткіш өсімдік материалдарынан эфир майларын алу үшін қолданылады.

Нефрас С 94/99 каталитикалық риформинг рафинатын ректификациялау арқылы алынған 92-100 °С қайнау шегі бар тар гептанды фракция болып табылады. Еріткіш полиэтилен мен полипропилен өндірісінде қолданылады. Бұл әлсіз иісті, тез тұтанғыш, жоғары ұшпалы сұйықтық, құрамында күкірт- және азот бар қосылыстар аз. Төменде еріткіштің көмірсутекті құрамы келтірілген[%(масса.)]:

| С6 парафин көмірсутектері | 0,4 |  | С7 изопарафиндер | 22,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С5-С7 циклопарафиндері | 8,0 |  | Бензол | 0,01 |
| қ-Гептан | 65,4 |  | Толуол | 3,88 |

Гексан және гептан еріткіштерінің сипаттамасы 7 кестеде келтірілген.

7 кесте - Гексан және гептан еріткіштерінің сипаттамасы

| Көрсеткіш |  |  | Нефрас А 63/75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 °С-та, г/см3, көп дегенде | _ |  | 0,685 | _ |
| Фракциялық құрамы |  |  |  |  |
| қайнай бастау температурасы, °С, төмен емес | 65 |  | 63 | 91 ±2 |
| айдау температурасы 98 %, °С, жоғары емес | 70 |  | 75 | 99±2 |
| Колбадағы қалдық, %, көп дегенде | - |  | 1,0 | - |
| Мөлшері, % (масс), көп дегенде |  |  |  |  |
| ароматты көмірсутектер | 0.5 |  | 0,5 | 6.0 |
| нафтен көмірсутектер |  |  |  |  |
| метилциклопентан, циклогексан (жиынтығы) | - |  | 18 | - |
| циклогексан | - |  | 1,5 | - |
| жалпы күкірт | - |  | 0,0005 | 0,0005 |
| суда еритін қышқылдар мен сілтілер | Болмауы тиіс |  |  | - |
| сумен экстракцияланатын тотығушы қоспалар | - |  | Болмауы тиіс | - |
| механикалық қоспалар | Болмауы тиіс |  |  | - |
| Бром саны, г Вr / 100 мл, көп дегенде | - | 0,06 |  | 0,02-0,06 |
| Сусызданған өнім үшін ТiСl4-пен сапалық реакция | - | Болмауы тиіс |  | - |

Аралас бензин еріткіштері

Резеңке өнеркәсібіне арналған бензин-еріткіш (МЕМСТ 443-76) - бұл каталитикалық риформингтің (БP-2) немесе аз күкіртті мұнайларды тікелей айдау бензинінің (БP-1) тар, оңай қайнайтын фракциясы.

БР-1 және БР-2 жақын фракциялық құрамға ие, көмірсутектік құрамы бойынша ерекшеленеді [%(масс)]:

|  | БР-1 | БР-2 |
| --- | --- | --- |
| Сызықты құрылысты парафиндер | 45-52 | 25-32 |
| Изопарафиндер | 20-25 | 66-68 |
| Нафтендер | 32-35 | 4,0-7,5 |
| Ароматты көмірсутектер | 2,5-3,0 | 1,5-3,0 |

БР-2-нің БР-1-ге қарағанда төмен еріткіш қабілеті нафтен көмірсутектерін мөлшерінің аз болуына байланысты изопарафиндердің жоғары құрамымен ішінара толтырылады.

БР-1 және БР-2 резеңке желімдерді дайындау үшін, баспа бояуларын, мастикаларды өндіру кезінде; электр жабдықтарын, маталарды, былғарыны, металл беттерін металл жабындарды жағу алдында майсыздандыру үшін; мойынтіректерді, арматураны консервациялау алдында жуу үшін; жасанды үлбір (қаракөлді) өндіру үшін; арнайы (тез кебетін) майлы бояулар мен электр оқшаулау лактарын дайындау үшін; ағаш жоңқасынан канифоль алу үшін пайдаланылады.

Экстракциялық бензин аз күкіртті мұнайларды тікелей айырумен алынатын бензиннің оңай (70-95 °С) қайнаушы фракциясы. Ол өсімдік майларын экстракциялау үшін, сүйектерден май алу үшін, махорка жапырағынан никотин алу үшін қолданылады. Сонымен қатар, ол резеңке және бояу өндірісінде еріткіш ретінде қолданылады.

Экстракциялық бензин - катализдік риформингтің ароматсыз-дандырылған бензинінің тар, оңай қайнаушы фракциясы. Алдыңғы экстракциялық бензиннен ол ароматты көмірсутектер мен күкірт қосылыстарынан тазартудың жоғары деңгейімен, сондай-ақ тар фракциялық құрамымен (70-85°C) ерекшеленеді. Ол ыстық климаты бар аудандарда, онда гексан еріткішін қолдану соңғысының жоғары булануына байланысты қиын болғандықтан, өсімдік материалдарынан майларды алу үшін қолданылады.

Еріткіштің көмірсутектік құрамы келесідей [%(масса.)]:

| 2-Метилпентан | 5,84 | 2,3-Метилгексан | 7,95 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-Метилпентан | 9,92 | 2,3-Диметилпентан | 2,59 |
| қ-Гексан | 39,56 | 3-Метилгексан | 5,98 |
| Метилциклопентан | 20,68 | қ-Гептан | 0,9 |
| Бензол | 1,0 | Толуол | 1,5 |
| Циклогексан | 4,08 |  |  |

Резеңке өнеркәсібіне және экстракциялық бензинге арналған еріткіштердің сипаттамалары 8 кестеде келтірілген.

Орман-химиялық өнеркәсібіне арналған бензин-еріткіш (БЛХ), каталитикалық риформинг рафинатынан алынған және 105-125 °С аралығында қайнайтын тар бензин фракциясы.

БЛХ еріткіші - әлсіз иісі бар және құрамында күкірт және азот қосылыстары аз түссіз, тез тұтанатын сұйықтық; құрамында негізінен сызықты және изомерлі құрылымдағы парафинді көмірсутектер болады.

БЛХ ағаш жаңқасынан канифольды бөліп алу үшін қолданылады. Оны резеңке желімдер, баспа бояуларының лак рецептураларын өндіруде қолдануға болады.

Озокерит еріткіші - рудадан озокеритті алу үшін қолданылатын тікелей айдау бензинінің тар бөлігі (110-185°C). Қолдану ерекшелігіне байланысты еріткішке ерекше талаптар қойылмайды.

9 кестеде БЛХ және озокерит еріткішінің сипаттамалары келтірілген.

8 кесте - Резеңке өнеркәсібіне және экстракциялық бензинге арналған еріткіштердің сипаттамасы

| Көрсеткіш | БР-1«Калоша» | БР-2 | Экстракциялық бензин |
| --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 °С-та, г/см3, көп емес | 0,730 | 0,730 | 0,715 |
| Фракциялық құрамы қайнау басы, °С, төмен емес | 80 | 80 | 70 |
| қайнайды, %, аз дегенде |  |  |  |
| 85°С-қа дейін | - | - | 98 |
| 110ºС-қа дейін | 93 | 93 | - |
| 120ºС-қа дейін | 98 | 98 | - |
| колбадағы қалдық, %, көп емес | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| Мөлшері, %, көп емес |  |  |  |
| ароматты көмірсутектер | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| күкірт | 0,02 | 0,02 | 0,001 |
| меркаптанды күкірт | болмауы тиіс |  | - |
| суда еритін қышқылдар мен сілтілер | болмауы тиіс |  |  |
| механикалық қоспалар және су |  |  |  |
| Бром саны, г Вr /100 мл,көп емес | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Май дағын түзуге сынақ | Төзеді |  | - |

9 кесте - БЛХ және озокерит еріткіштерінің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Орман-химиялық өнеркәсіпке арналған бензин-еріткіш (БЛХ) | Озокеритті еріткіш |
| --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 °С-та, г/см3, көп емес | 0,750 | 0,765 |
| Фракциялық құрамы айдаудың басы, °С, төмен емес | 105 | 110 |
| қайнау температурасы, °С, жоғары емес |  |  |
| 90% | 122 | - |
| 98% | 125 | - |
| айдау соңы | - | 170 |
| колбадағы қалдық, % (көл.), көп емес | 2,0 | - |
| Мөлшері, % (масс), көп емес |  |  |
| ароматты көмірсутектер | 2,5 | - |
| күкірт | 0,020 | - |
| суда еритін қышқылдар мен сілтілер | - | Болмауы тиіс |
| механикалық қоспалар мен су | - | Болмауы тиіс |
| Қышқылдылығы, мг КОН /100 мл, көп емес | - | 0,25 |

50/170 Нефрас (өнеркәсіптік-техникалық мақсаттарға арналған бензин), МЕМСТ 8505-80 - бұл аз күкіртті мұнайлардың тікелей айдау бензинінің немесе каталитикалық риформингтің рафинатының кең бөлігі.

Ол жасанды былғары өндірісінде еріткіш ретінде, маталарды химиялық тазарту, жөндеу алдында бөлшектерді жуу және бұйымдардан коррозияға қарсы жабындарды жуу үшін қолданылады.

Бұрын бұл мақсаттарға еріткіш ретінде пайдалануға арналмаған Б-70 авиациялық бензинін (МЕМСТ 1012-72) қолданған. Б-70 бензині фракциялық құрамы бойынша Нефрас 50/170-ке жақын, бірақ құрамында бензиннің октан санын арттыратын және еріткіш ретінде оның пайдалану қасиеттеріне әсер етпейтін тапшы қосындылар бар. Б-70 бензинін еріткіш ретінде қолданбайды, өйткені оның құрамында 50/170 Нефраспен салыстырғанда ароматты көмірсутектер көп.

10 кестеде 50/170 және Б-70 Нефрас еріткіштерінің топтық көмірсутекті құрамы келтірілген.

10 кесте - 50/170 С Нефрас еріткіштерінің құрамы

|  | Б-70 авиабензині | Нефрас | С 50/170 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мөлшері, % (масс.) |  | тікелей айдалған | риформинг рафинатынан |
| Парафиндер Нафтендер Ароматты көмірсутектер Қанықпаған көмірсутектер | 30-50 40-50 15-20 1-3 | 30-40 40-60 4-7 1-3 | 76,0-80,0 10,0-15,0 1.0-5,5 0,1-1,0 |

Нефрас САР каталитикалық риформингтің ксилол рафинаты мен толуолдың қоспасы болып табылады және Б-70 бензинінің орнына монолитті конденсаторларды өндіруде қолданылады. Ароматты көмірсутектердің салыстырмалы түрдегі жоғары мөлшері (30% дейін) еріткіштің жоғары еріту қабілетін қамтамасыз етеді, бірақ оны пайдалану кезінде жұмыс бөлмесінде санитарлық нормаларды мұқият сақтауды талап етеді.

Лак-бояу өнеркәсібіне арналған бензин-еріткіш (уайт-спирит), МЕМСТ 3134-78, 150-200 °С шегінде жоғары қайнаушы тікелей айдау немесе гидротазартылған бензин.

Нефрас 150/200 - бұл күкіртті мұнайларды тікелей айдаудың бензинінің тар фракциясы. Ол уайт-спиритпен бірдей мақсаттарда қолданылады және физика-химиялық пен пайдалану қасиеттері бойынша оған жақын. Күкірт қосылыстарының көп болуына байланысты оның өткір иісі бар.

11 кесте - Аралас бензин еріткіштерінің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Нефрас С 50/170 |  | Нефрас САР | Лак-бояу өнеркәсібіне арналған бензин-еріткіш (уайт-спирит) | Нефрас С 150/200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 °С-та, көп емес | ^ |  | 0,745 | 0,780 | 0,780 |
| Фракциялық құрамы: |  |  |  |  |  |
| айдау басы, ºС | ͟≤45 |  | ≤50 | ≥ 156 | ≥160 |
| қайнау температурасы, ºС, жоғары емес |  |  |  |  |  |
| 10% | 85 |  | _ | 165 | -- |
| 90% | 145 |  | - | 195 | - |
| 97,5% | 170 |  | - | - | - |
| 2000С-қа дейін айдалады, %, аз емес | _ |  | - | 98,0 | - |
| айдау соңы, °С, жоғары емес | - |  | 180 | - | 215 |
| колбадағы қалдық, % (көл.), көп емес | 1,0 |  | - | 2,0 | - |
| Мөлшері, % (масс), көп емес |  |  |  |  |  |
| ароматты көмірсутектер | - |  | - | 13 | 18 |
| күкірт | 0,025 |  | 0,02 | 0,025 | 0,10 |
| нақты шайырлар, мг / 100 мл | 2,0 |  | - | - | - |
| суда еритін қышқылдар мен сілтілер | болмауы тиіс |  |  |  |  |
| механикалық қспалар мен су | болмауы тиіс |  |  |  |  |
| Лап ету температурасы, жабық тигельдегі, °С, төмен емес | - | - |  | 88 | 31 |
| Анилин нүктесі, °С, жоғары емес | - | - |  | 62 | - |
| Ксилол боыйнша ұшпалылық |  |  |  | 3,0-4,5 | 2,5-4,5 |
| Йод саны, г I / 100 г, көп емес | 2,0 | - |  | - | - |
| Қышқылдылығы, мг КОН /100 мл, көп емес | 0,6 | - |  | - | - |
| Мыс тақтайшаға сынақ | - | - |  | төзеді |  |

2.2 Аралас керосинді еріткіштер

Техникалық мақсаттарға арналған керосин (МЕМСТ 18499-73) аз күкіртті және күкіртті мұнайларды айдау арқылы алынатын тазартылмаған кең фракциялық құрамды керосин болып табылады және өндірістік-техникалық мақсаттарға, сонымен қатар пиролиз үдерісінің шикізаты ретінде қолдануға арналған.

Еріткіш ароматты көмірсутектер мен күкірт қосылыстарының жоғары мөлшерімен сипатталады, өткір ерекше иісі бар.

Ароматсыздандырылған керосин-еріткіш мұнайдың керосин фракциясын гидрлеу және кейіннен ректификаттау әдісімен алынады. Ол поливинилхлоридті алу кезінде еріткіш ретінде қолданылады.

Киімді химиялық тазалауға арналған ауыр бензин вакуумдық газойль гидрокрекингі өнімінің дистилляттарынан алынатын, 180-220°С шегінде қайнайтын бензин фракциясы болып табылады. Киімді құрғақ тазарту және металл бөлшектерін майсыздандыру үшін қолданады.

Пестицидтерге арналған еріткіш - бұл мұнайдың кең фракциялық құрамды дизель отыны. Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестерімен күресуге арналған инсектицидтік препараттарды өндіруде қолданылады.

Аралас керосин еріткіштерінің сипаттамасы 12 кестеде келтірілген.

Жарықтандырғыш керосиндер (МЕМСТ 4753-68 және МЕМСТ 11128-65) мұнайды тікелей айдау дистилляттарын ректификаттап, кейіннен гидрлеу немесе күкірт қышқылымен тазарту арқылы алады.   Тазарту кезінде ароматты көмірсутектер, азотты, күкіртті және шайырлы қосылыстар жойылады, нәтижесінде жарық беретін керосиндердің негізгі көрсеткіштері жақсарады (түтіндемейтін жалынның биіктігі, түсі, иісі).

Жоғары парафинді мұнайлардан алынған керосиндер ең жақсы жарықтандыру қасиеттеріне ие. Алайда, керосиннің өрт қауіптілігіне байланысты оның қайнауының төменгі шегін шектейді.

Жарықтандыру шамдарында, тұрмыстық мақсаттарда, металл кесуге арналған аппараттарда және т. б. пайдаланудан басқа, жарықтандыру керосиндері өндірісте еріткіш ретінде қолданылады.

Жарықтандыру керосинінің сипаттамасы 13 кестеде келтірілген.

Баспа бояуларына арналған еріткіш - керосин-газойл фракциясының каталитикалық крекингі нәтижесінде алынған алифатты және ароматты көмірсутектердің қоспасы. Еріткіш 220-270 °С шегінде айдалады; баспа бояуларын дайындау кезінде компонент ретінде пайдаланылады.

Ароматты және қанықпаған көмірсутектердің болуы өнімге жағымсыз иіс береді. Сонымен қатар, ароматты көмірсутектердің жоғары мөлшеріне және кең фракциялық құрамына байланысты қалдық жабысқақтық байқалады.

Баспа бояуларына арналған еріткіштер, РПК-240, РПК-280 қайнату шегі 240-265 °С тікелей айдалған парафинді мұнай фракциялары болып табылады; ароматты көмірсутектердің мөлшері 13-20%.

Баспа бояуларына арналған еріткіштердің сипаттамасы 16 кестеде келтірілген.

2.3 Изопарафинді еріткіштер

Электрографиялық тасымалдаушы Ж - 1 изопарафинді еріткіш, изобутанды олефиндермен күкірт қышқылды алкилдеу процесінде ауыр алкилаттан бөлінетін және күкірт қосылыстары мен ароматты көмірсутектерден адсорбциялық әдіспен тазартылған изопарафинді еріткіш болып табылады.

Еріткіш электрографиялық аппараттарда қолданылады. Техникалық шарттарға енгізілген тасымалдаушы сапасының көрсеткіштері жақсы еріту қабілетін, тез булануды, қауіпсіз жұмыс жағдайларын сипаттайды.

13 кесте - Жарықтандыру керосиндерінің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Жарықтандыру керосиндері |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КО-30 | КО-25 | КО-22 |  | КO-20 |  | күкіртті мұнай-лардан |
|  | МЕСТ 4753-68 |  |  |  |  |  |  |
| Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 , көп емес | 0,790 | 0,805 | 0.805 |  | 0.830 |  | 0,840 |
| Фракциялық құрамы қайнайды (%), аз дегенде |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 °С-қа дейін | 25 | 20 | 25 |  | - |  | - |
| 270°С-қа дейін | - | - | - |  | 80 |  | 70 |
| 98% -ы температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес | - | - | - |  | 310 |  | 300 |
| қайнау соңы, °С,жоғары емес | 280 | 300 | 280 |  | - |  | - |
| Мөлшері, %, көп емес |  |  |  |  |  |  |  |
| күкірт | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| су | Болмауы тиіс |  |  |  |  |  |  |
| суда еритін қышқылдар мен сілтілер | « |  |  |  |  |  |  |
| механикалық қоспалар | « |  |  |  |  |  |  |
| Түтіндемейтін жалын биіктігі, мм, аз емес | 30 | 26 | 22 | 20 |  | 24 |  |
| Лап ету температурасы, жабық тигельдегі, ºС, төмен емес | 48 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  |
| Лайлану температурасы, ºС, жоғары емес | -15 | -15 | -15 | -12 |  | -12 |  |
| Қышқылдылығы, мг КОН / 100 мл, көп емес | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,0 |  |
| Күлділігі, %, көп емес | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |  | 0,004 |  |
| Мыс тақтайшаға сынақ | Төзеді |  |  |  |  |  |  |
| Түсі, көп емес | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 3,0 |  | 2,8 |  |

Механикалық қоспалар мен судың болмауы тасымалдаушының жоғары диэлектрлік қасиеттерін қамтамасыз етеді. Оны аэрозольді препараттар үшін еріткіш ретінде және арнайы алкидті бояулар мен эмальдарын дайындау үшін пайдалануға болады.

Нефрас И2 190/320 - изопарафинді көмірсутектерден тұратын және изобутанның олефиндермен күкірт қышқылды алкилдеу өнімдерінен  алынатын уыттылығы аз сұйық зат. Еріткіш аэрозоль түріндегі инсектицидтік препараттарды дайындау үшін қолданылады. Кең фракциялық құрамы бүрку кезінде өнімнің жоғары қозғалмалығығын және өңделетін бетке шашқаннан кейін төмен ұшпалылықты қамтамасыз етеді, нәтижесінде препараттың жоғары тиімділігіне қол жеткізіледі.

14 кесте - Баспа бояуларына арналған еріткіштердің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Баспахана бояуларына арналған еріткіш | Баспахана бояуларына арналған еріткіш -тер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РПК-240 | РПК-280 |
| Сыртқы түрі | Ашық сары сұйықтық | - | - |
| Фракциялық құрамы қайнау басы, ºС | Кем дегенде 220 | 230-240 | 270-280 |
| 250 °С-қа дейін айдалады, %, аз дегенде | 50 | - | - |
| қайнау соңы, ºС, жоғары емес | 270 | 270 | 315 |
| қайнау аралығы, ºС, көп емес | - | 25 | 30 |
| Мөлшері, % (масс.) |  |  |  |
| ароматты көмірсутектер | Кем дегенде 20 | 13-20 | 14-18 |
| суда еритін қышқылдар мен сілтілер | Болмауы тиіс |  |  |
| су | Іздері | Болмауы тиіс |  |
| механикалық қоспалар | Болмауы тиіс | - | - |
| Анилин нүктесі, ºС, шегінде |  | 73-78 | 83-88 |
| Қату температурасы, ºС, жоғары емес | - | -5 | 5 |
| Қышқылдылығы, мг КОН / 100 мл, көп емес | 2,0 | - | - |
| Иод саны, г 1 /100 г, көп емес | 6,0 | - | - |

Нефрас И2 190/320 иісі инсектицидтік препараттардың құрамына кіретін компоненттердің иісін баспайды.

Нефрас ИО-150/180 - бұл 150-180 °C қайнау температурасы бар, уыттылығы төмен және иісі жоқ жоғары тазартылған изопарафин фракциясы. Еріткіш уайт-спиритпен салыстырғанда үлкен ұшпалылыққа ие, сондықтан оны тез кебетін бояуларда қолдануға болады. Оны пластикалық бөтелкелерде сақтауға болады, өйткені ол іс жүзінде кеуектерге енбейді.

Нефрас ИО-150/180 лак-бояу материалдарында кеңінен қолданылады.

Нефрас И1-180/210 қайнаудың шегі 180-210 ºС болатын, иісі жоқ жанғыш сұйықтықтарға (тұтану температурасы 60 °С-тан жоғары) жататын мұқият тазартылған фракция болып табылады. Оны жақсы жағылуға және салыстырмалы түрде тез кептіруге қабілетті бояулар мен лактарды дайындауға қолдануға болады.

Төмен уыттылық оны тамақ өнеркәсібінде және еріткіштің адамның терісімен жанасуы мүмкін операцияларда пайдалануға мүмкіндік береді.

Нефрас И1-210/320 - қайнау шегі 210-320 °С, иісі жоқ және төмен ұшпалылық мен төмен өрт қауіптілігіне ие өте таза изопарафинді еріткіш. Аэрозоль түріндегі тұрмыстық препараттарды (инсектицидтер, антисептиктер, дезодоранттар және т.б.), сондай-ақ шарикті мойынтіректерде, машина жасауда және басқа да салаларда майсыздандыратын еріткіш ретінде қолдануға болады.

Изопарафинді ерітінділердің сипаттамасы 15 кестеде келтірілген.

15 кесте - Изопарафинді еріткіштердің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Нефрас И0-150/180 | Нефрас И1- 180/210 | Нефрас И1-210/320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 , көп емес | 0,760 | 0,775 | 0,800 |
| Фракциялық құрамы , ºС |  |  |  |
| қайнау басы, °С, төмен емес | 140 | 180 | 200 |
| до 300 °С перегоняется, %, не менее | - | - | 85.0 |
| қайнау соңы (айдалымның 98%-ы), °С, жоғары емес | 190 | 210 | 320 |
| Мөлшері, % (масс.), көп емес |  |  |  |
| күкірт | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| ароматты көмірсутектер | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| механикалық қоспалар және су | отсутствие |  |  |
| Лап ету температурасы, жабық тигельдегі, ºС, төмен емес | 33 | 61 | 70 |
| Бром саны, г Вг /100 мл, көп емес | 0,02 | 0,03 | 0,1 5 |
| Ксилол боыйнша ұшпалылық | 2,5-3,5 | 6,0-8,0 | - |

2.4. Алициклді (нафтен) көмірсутектерден дайындалған еріткіштер

Әзірленген нафтенді еріткіштер құрамында ароматты және қанықпаған көмірсутектер аз; олар азотты және күкірт қосылыстарынан тазартылған, жоғары еріткіштік қасиетке, әлсіз иіске және төмен уыттылыққа ие.

H3-150/180 нефрасы лак-бояу өнеркәсібінде және өнеркәсіптің әртүрлі салаларында майсыздандырғыш еріткіш ретінде қолдануға болады.

H3-180/210 нефрасын киімді химиялық тазарту үшін және төмен өрт қауіптілігімен сипатталатын майсыздандырғыш еріткіш ретінде пайдалануға болады.

Нефрас Н3-210/250 майсыздандыру үшін қолданылуы мүмкін.

Нефрас Н4-250/300 төмен ұшпалы еріткіш, мойынтірек жасау  және басқа да өнеркәсіп салаларына арналған.

Нафтенді еріткіштердің сипаттамасы 16 кестеде келтірілген.

16 кесте - Нафтенді еріткіштердің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Нефрас Н3-150/189 | Нефрас Н3-180/210 | Нефрас Н3-210/250 | Нефрас Н4-250/320 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 , көп емес | 0,780 | 0,805 | 0,810 | 0,820 |
| Фракциялық құрамы, ºС |  |  |  |  |
| қайнау басы, °С, төмен емес | 145 | 180 | 210 | 250 |
| өнімнің 98%-ы, жоғары емес | 200 | 210 | 250 | 320 |
| Мөлшері, % (масс.), көп емес |  |  |  |  |
| ароматты көмірсутектер | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| күкірт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| механикалық қоспалар және су | Болмауы тиіс |  |  |  |
| Лап ету температурасы, жабық тигельдегі, ºС, төмен емес | 31 | 61 | 70 | 100 |
| Бром саны, г Br /100 мл, көп емес | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі, 70 ºС-та, көп емес | - | 0,3 | - | - |
| Ксилол боыйнша ұшпалылық | 2,0-3,5 | - | - | - |

Алициклді көмірсутектер алифатты еріткіштерге қарағанда жоғары ерігіштігіне және ароматты заттарға қарағанда уыттылығы төмен болса да, бояу технологиясында шектеулі қолданылады. Бұл еріткіштерді өндірудің негізгі табиғи көзі - мұнай.

Алициклді қосылыстар - молекулаларында ароматты емес хсипаттағы бір немесе бірнеше циклі (сақиналары) бар көмірсутектер. Қасиеттері бойынша олар алифатты қатардың тиісті қосылыстарына ұқсас. Алициклді термині алифатты циклді көмірсутектерді білдіреді. Бірақ алифатты және алициклді қосылыстардың үлкен ұқсастығына қарамастан, олардың сипаттарында циклдік құрылымның болуымен түсіндіруге болатын кейбір ерекшеліктер бар.

Нафтендер - қаныққан циклді көмірсутектер. Құрылысы бойынша олар парафинді және ароматты көмірсутектер арасындағы қосылыстардың сыныбына жататындықтан, бұл жағдай олардың қасиеттеріне әсер етеді. Көмірсутекті еріткіштерді құрамына енетін нафтендер негізінен циклопентан мен циклогексанның алкилалмасқан туындылары болып табылатындықтан, цикландар мен алкандардың қоспасы болып табылады. Көмірсутектің молекулалық массасының өсуімен сақинадағы көміртек атомдарының үлесі азаяды және бүйір тізбектегі атомдардың үлесі артады. Бұл жағдайда көмірсутек нафтендік сипатын жоғалтып, оның қасиеттері парафиндердің қасиеттеріне жақындайды.

220/300 С нефрасы - жоғары майлы спирттер өндірісінде пайдаланылатын технологиялық еріткіш, құрамында ароматты көмірсутектер мөлшері төмен (2,0% - дан артық емес) гидрленген керосин фракциясы.

Өнімнің өрт қауіптілігі төмен (тұтану температурасы кем дегенде 70 °С), еріткіштік қабілеті жоғары, өткір иісі жоқ, станоктар мен жабдықтарды жинау алдында машина бөлшектерін майсыздандыру үшін қолданылуы мүмкін. Ол негізінен нафтен (60% дейін) және парафинді көмірсутектерден тұрады.

Изопарафинді еріткіштердің қасиеттері 17 кестеде келтірілген.

17 кесте - Изопарафинді еріткіштердің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Электрографиялық тасымалдағыш Ж-1 | Нефрас И-2 190/320 |
| --- | --- | --- |
| Сыртқы түрі | Мөлдір түссіз сұйықтық | - |
| Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 , көп емес | 0,760 | - |
| Фракциялық құрамы |  |  |
| қайнау басы, ºС, төмен емес | 170 | 186 |
| 300 °С-қа дейін айдалады, %, аз дегенде | - | 90 |
| айдау соңы (айдалымның 98 %-ы) | 190-тан жоғары емес | 280-326 |
| Мөлшері, % (масс.), көп дегенде |  |  |
| ароматты көмірсутектер | - | 1,5 |
| күкірт | - | 0,006 |
| механикалық қоспалар және су | Отсутствие |  |
| Лап ету температурасы, жабық тигельдегі, ºС, төмен емес | 46 | 55 |
| Этил эфирі бойынша ұшпалылық | 100 | - |
| Қышқылдылық, мг КОН /100 мл, көп емес | 0,5 | - |
| Меншікті көлемдік электрлік кедергі, Ом·м, аз дегенде | 1·10-13 | - |

220/300 нефрастың сипаттамасы төменде келтірілген:

| Фракциялық құрамыº, С |  |
| --- | --- |
| қайнау басы | 216-229 |
| 50 % -ы айдалады | 230-243 |
| 98 %-ы айдалады | 266-288 |
| Мөлшері, % (масс.), көп дегенде |  |
| ароматты көмірсутектер | 2,0 |
| күкірт | 0,05 |
| су | 0,01 |
| Йод саны, г I /100 г, көп дегенде | 1,0 |

Бұрын Нефрасты 220/300-ден бастап нафтенді көмірсутектердің құрамы 50% - ға тең болатын эертханалық жағдайларда алынған тәжірибелік үлгілерді талдау нәтижелері бойынша аралас еріткіштерге жатқызған.

2.5 Ароматты еріткіштер

Ароматты көмірсутектердің тең молекулалық массалы парафинді және циклоалкандылармен салыстырғандағы ерекшелігі - жоғары тығыздық, сонымен қатар қайнау мен балқудың жоғары температурасы. 20 кестеде ароматты көмірсутектердің қайнау температурасы 0,133-101 кПа қысым диапазонында және олардың балқу температурасы көрсетілген. Кестеден көріп отырғанымыздай, ядроға еріткіштерді енгізумен көмірсутектің қайнау температурасы көтеріледі, ал балқу температурасы күрт төмендейді.

Бірнеше алмастырғыштары бар көмірсутектер әдетте, бір орынбасары бар изомерлі қосылыстарға қарағанда жоғары қайнау температурасына ие (мысалы, ксилолдар мен этилбензол, триметилбензолдар мен изопропил-бензол, тетраметилбензолдар мен цимолдар немесе изобутилбензол). Екі және одан да көп орын басқан бензолдардың ішінде анағұрлым жоғары қайнау температурасы қатардағы изомерлер (о-ксилол, гемимеллитол, пренитол), ал ең төменгісі-алмастырғыштардың симметриялы орналасуы бар изомерлерде (п-ксилол, мезитилен, дурол) болады. Симметриялы изомерлер көп жағдайда ең жоғары балқу температурасына ие. Полициклді ароматты көмірсутектердің қайнау және балқу температурасы бірдей молекулалық салмағы бар бензол изомерлері-нің қайнау және балқу температураларына қарағанда едәуір жоғары.

Ядродағы алмастыру немесе гидрлеу балқу мен қайнау температура-сын төмендетеді, ал молекуладағы сақиналар көбейген сайын бұл температура артады. Көміртек атомдары санының артуымен орынбасарда қайнау температурасы көтеріледі, бірақ балқу температурасы төмендейді. Бензолдың және оның туындыларының қайнау температурасы қысымның төмендеуімен біркелкі төмендейді, сондықтан ректификация кезінде бензол гомологтарының бөліну дәлдігі артады. Бұл басқа ароматты көмірсутектерге де қатысты.

Конденсатталған ароматты қосылыстардың молекуласындағы сақиналар санының артуымен, әсіресе толығымен іліктес ароматты қосылыстармен, қайнау температурасы күрт төмендейді (мысалы, нафталин және дурол, фенантрен және нафталин немесе антрацен).

Ароматты көмірсутектердің бу қысымы (Р, МПа) температураға байланысты және теңдеулер бойынша есептеледі*:

lgP=A-BT

немесе

lgP=A-Bt+C

мұндағы  T және t  - температуралар, К және 0С; А, В, С - тұрақтылар

Кейбір ароматты көмірсутектердің аумалы күйінің параметрлері 21 кестеде келтірілген. 22 және  23 кестелерде маңызды ароматты көмірсутектердің жылу сыйымдылығы мен термодинамикалық қасиеттері берілген.

Бензол қатарындағы ароматты көмірсутектер төмен жану температурасына ие және ауамен жарылғыш қоспалар түзе алады (6 кесте).

Полярлық орталармен әрекеттесетін π-электрондар жүйесінің болуы басқа көмірсутектермен салыстырғанда суда ароматты көмірсутектердің ерігіштігіне әкеледі. Кейбір ароматты көмірсутектердің суда 25-30 °C температурада ерігіштігі төменде келтірілген:

Ароматты көмірсутектердің π-электрондарының полярлы бөлшектермен әрекеттесуі азеотропты және бірқатар заттармен идеалды емес жүйелердің пайда болуына жағдай жасайды. Құрамында ароматты көмірсутектер бар кейбір идеалды емес жүйелер туралы, тас көмір шайырының төмен қайнаушы фракцияларына тән бинарлы және үштік азеотропты қоспалар туралы ақпарат 24, 25 және 26 кестелерде келтірілген..

π-Электрондардың тұрақты жабық жүйесінің болуы ароматты көмірсутектердің химиялық қасиеттерін анықтайды.

Ароматты қосылыстарда біріктірілген π-электронды жүйенің болуы, оның шекаралық беттерінің бензол сақинасының жазықтығына параллель жазықтықтарда орналасуы, ароматты көмірсутектердің электрон тапшылығы бар қосылыстармен немесе бөлшектермен донорлық-акцепторлық өзара әрекеттесуі үшін қолайлы жағдайлар жасайды. π-Электрон тығыздығының бір бөлігін электронды акцептор қосылысына ауыстыру нәтижесінде пайда болған кешендер π-кешендер деп аталады. Көп жағдайда π-кешендер аз болады және ерітінділерде болады, бірақ кейбір жағдайларда оларды таза түрінде бөлуге болады (көп ядролы көмірсутектердің пикраттары). π-Кешендердің пайда болуын анықтау дипольдік моменттің жоғарылауымен, түсінің тереңдеуімен және жүйенің басқа физика-химиялық қасиеттерінің күрт өзгеруінен байқауға болады. π-кешен әлдеқайда күшті о-кешеніне айналуы мүмкін, онда электрофильді бөлшек ароматты қосылыспен байланысты, онда әлсіз донорлық-акцепторлық емес, коваленттік байланыс пайда болады:

Пайда болған бензол ионындағы көміртек атомдарының бірі жұптасудан шығып, sp2 күйінен sp3-ке ауысады, яғни тетраэдрлік күйге ауысады. Бұл катионның салыстырмалы түрде жоғары жұптасу энергиясы (109,5 кДж/моль) оның пайда болуын жеңілдетеді.

Ароматты көмірсутектердің π - және о-комплекстерін қалыптастыру қабілеті электрондонорлық қасиеттері бар орын басушылардың, мысалы, метил топтарының әсерінен едәуір артады.

Алкиларендердің реактивтілігі айтарлықтай дәрежеде ароматты сақина мен алкил тобының өзара әрекеттесуімен анықталады.

Алкиларендерге ядродағы электрофильді және бүйірлік тізбектегі еркін радикалмен алмасу тән. Алайда, алкилдің болуы сақинадағы реакцияларды жеңілдетеді, ал ароматты ядроның болуы ароматты сақинаға іргелес көміртек атомындағы реакцияларды айтарлықтай жеңілдетеді.

Конденсацияланған ароматты қосылыстар бензол көмірсутектерінен үлкен реактивтілікпен және аз ароматтылықпен ерекшеленеді. Бұл конденсацияланған жүйеде бензол мен оның гомологтарындағыдай ароматты π-электрондардың көміртегі атомдарына қатынасы бойынша біркелкі таралуы мүмкін емес екендігімен анықталады. Сонымен қатар, қосымша реакцияларға түсе отырып, конденсацияланған ароматты көмірсутектер бензол ароматты сақинасын, сондықтан жұптасу энергиясының едәуір бөлігін сақтайды.

Ароматты еріткіштер басқа көмірсутекті еріткіштермен салыстыр-ғанда жоғары еріткіштік қабілетіне ие және құрамдас компоненттер ретінде көптеген аралас еріткіштердің құрамына кіреді. 27 кестеде ароматты көмірсутектерден алынатын еріткіштер ретінде қолданылатын мұнай фракцияларының қайнау шегі көрсетілген.

Ароматты көмірсутектер - бұл өнеркәсіп шығаратын көміртегісутегі еріткіштерінің ең үлкен тобы.

Ароматты еріткіштер шетелде бұрыннан өндірілген: құрамында С9-С10 98% (масс.) арендері бар  жеңіл, лигроинді фракциялардың  97,3 % (масс.) арендерінен тұратын орташа және керосин фракциясының 87,6 масс.% арендерінен тұратын ауыр. "Exxon Chemical" фирмасы (АҚШ) Solvesso ароматты еріткіштерінің үш маркасын, ал "Shell Chemical Co."(Нидерланды) - Shell Cyclosol еріткіштерінің сериясын шығарады. Қазіргі уақытта "Shell" фирмасы құрамындағы арендер 52-ден 99,5(көл.)% - ға дейін алты маркалы ароматты еріткіштер өндіреді.

Бензол С6Н6 мұнай пиролизі өнімдерінен және тас-көмір шикі бензолынан алынады, ол майлардың, тоң майлардың, балауыздардың, каучуктардың, целлюлозаның қарапайым және күрделі эфирлерінің, крезолоформальдегидтің және кейбір органосиликон шайырларының еріткіші болып табылады. Қызған кезде полиэтиленді ерітеді. АБС-1 бакелеитті лак негізіндегі химиялық тұрақты құрамдарды еріту үшін қолданылады. Қоспалы еріткіштердің құрамына кіреді және шайғыштарда қолдану үшін ұсынылады. Қазіргі уақытта жоғары уыттылыққа байланысты ол еріткіш ретінде іс жүзінде қолданылмайды.

18 кесте- Көмірсутекті еріткіштердің физикалық-химиялық қасиеттері (ароматты көмірсутектер).

| Атауы | Бу қысымы, 20 °С-та кПа | Молекулалық массасы | Қайнау температурасы, 101,325 кПа-да, °С | Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 , көп емес | Сыну көрсеткіші nD 20 | Беттік керіліс, 20 °С-та, мН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 10,0 | 78,108 | 80,103 | 0,8790 | 1,50110 | 28,78 |
| Толуол | 2,97 | 92,134 | 110,623 | 0,8669 | 1,49693 | 25,53 |
| о-Ксилол | 1,34 | 106,160 | 144,414 | 0,88020 | 1,50543 | 30,03 |
| м-Ксилол | 0,85 | 106,160 | 139,102 | 0,86417 | 1,49721 | 26,63 |
| n-Ксилол | 2,18 | 106,160 | 138,348 | 0,86105 | 1,49581 | 28,31 |
| Изопропилбензол (кумол) | - | 120,186 | 152,393 | 0,86179 | 1,49146 | 28,20 |
| Тетралин | - | 132,196 | 207,57 | 0,9702 | 1,54135 | 35,46 21,5 |

Толуол С6Н5СН3 мұнай фракциялары мен көмір шайырларынан алынады. Еріту қабілеті бензолға ұқсас, бірақ одан айырмашылығы, шелак пен копалдың табиғи шайырларын, сондай-ақ целлюлоза эфирлерін ерітпейді. Толуол буы зақымдалмаған тері мен тыныс алу органдары арқылы өтіп, жүйке жүйесінің зақымдануын (тежелу, вестибулярлық аппарат жұмысындағы бұзылулар), оның ішінде қайтымсыз зақымдануын тудыруы мүмкін. Сондықтан, толуолмен және оның құрамына кіретін еріткіштермен жақсы желдетілетін бөлмеде немесе сору желдеткішін қолдана отырып, берік резеңке қолғаппен жұмыс істеу керек. Өрт қауіпті, жанғыш сұйықтық. Бу-ауа қоспасының жарылғыштығының концентрациялық шегі-1,3-6,7%. Әлсіз есірткі әсері бар. Кремнийорганикалық шайырларды, полистиролды ерітеді. Негізгі қоспа ретінде эпоксидті, винилді және акрилатты полимерлерді, хлоркаучукты еріту үшін қоспалы еріткіштерде қолданылады.

Ксилол С6Н5 (СН3)2 алу және қасиеттері бойынша толуолға ұқсас. Үш изомердің ішінен о-ксилол ең жақсы еріткіш қабілетке ие. Алайда, изомерлер қоспасы толуолға қарағанда нашар еріткіш болып табылады, бұл техникалық еріткіштердегі м-және n – ксилолдар мөлшерінің жоғары болуымен түсіндіріледі. Ксилол алкидті-стиролды және дивинилацетиленді (лак этинол) полимерлерді, буланған меламиноформальдегидті

шайырларды еріту үшін қолданылады. Ксилолды эмаль рецептіндегі сольвенттің орнына қолдануға болады.

Изопропилбензол С6Н5СН(СН3)2 (кумол). Бензолды алкилдеу арқылы алады. Полиакрилаттарды, полиметакрилаттарды, полистиролды және басқа полимеризациялық полимерлерді ерітеді. Еріткіш ретінде салыстырмалы түрде сирек қолданылады. Химиялық қасиеттері бойынша ол толуолға ұқсас: ол сақинада және бүйір тізбекте алмастыру реакцияларына түседі, калий перманганатының сілтілі ерітіндісімен тотығу кезінде толуол сияқты бензой қышқылын береді. Маңызды қасиеті - бүйір тізбектегі үшіншілік көміртек атомының кумол асқын тотығын қалыптастыру үшін ауа қышқылымен жеңіл тотығуға қабілеттілігі. Кумолмен жұмыс істеу кезінде отқа қауіпті және уытты органикалық заттарға қатысты барлық сақтық шараларын сақтау керек.

Сольвент. Тас көмірді кокстеу процесінде және мұнай фракцияларын  пиролиздеу кезінде алынады. Таскөмірлік сольвент - құрамында нафтендер, парафиндер және қанықпаған циклді көмірсутектердің шамалы мөлшері бар ароматты көмірсутектердің қоспасы. Мұнай сольвентінде ароматты көмірсутектердің мөлшері шамамен 56%, ал қалғаны -қанықпаған көмірсутектер. Сольвент майларды, битумдарды, каучуктарды, несепнәр және меламинформальдегидті олигомерлерді, терефталь қышқылы полиэфирлерін, полиэфирамидтер мен полиэфиримидтерді, меламиналкидті лак - бояу материалдарын еріту үшін қолданылады.

Мұнай сольвенті - бензол қатарындағы ароматты көмірсутектердің мұқият тазартылған қоспасы. Сольвент құрамында 70-80% дейін ксилол мен этилбензол болады. Өнімді соңынан селективті еріткіштермен экстракциялау арқылы катализдік риформингпен алады. Лактар, бояулар мен эмальдар өндірісінде еріткіш ретінде қолданылады (жоғары температурада жабық бөлмелерде кептіру).

Мұнай сольвенті - мұнай фракцияларын пиролиздеу нәтижесінде алынған және күкірт қышқылымен тазартылған ароматты еріткіш. Лактар, бояулар мен эмальдар үшін еріткіш ретінде қолданылады.

Нефрас Ар 120/200 ароматты көмірсутектердің (ксилолдар, пропилбензол, этилтолуол, мезитилен, псевдокумол, гемимелитол, метилнафталиндер) қоспасы болып табылады. Каталитикалық риформинг өнімдерінен алынады. Нефрас Ар 120/200 лактарды, бояулар мен эмальдарды еріткіш ретінде қолданылады және сольвентке қарағанда біршама аз ұшпалыққа ие.

Тақтатас сольвенті ароматты көмірсутектердің (ксилолдар, стирол, толуол, этилбензол) қоспасы болып табылады. Бояу өнеркәсібінде еріткіш өндірісінде қолданылады.

Таскөмірлік сольвент - бұл ксилолдар, этилбензол және жоғары қайнаушы алкилбензол қоспасы. Ол лактар мен эмальдарды дайындау және сұйылту үшін қолданылады.

АР еріткіші - диэтилбутилбензол фракциясы. Изопропилбензол мен этилбензолды бірлесіп өндіру кезінде алынады. Лактар мен эмальдарды, сондай-ақ аралас еріткіштерді жасауға арналған.

Тетралин (тетрагидронафталин) С10Н12 құрылымдық формуласы 6-суретте көрсетілген. Қайнау температурасы 207,6 °C, тығыздығы 0,970 г/см3 (20 °C-та); суда ерімейді, көптеген органикалық еріткіштерде ериді. Нафталинді сутегімен қалпына келтіру арқылы алынады. Майларды, тоң майларды, битумдарды, каучукты еріткіш. Ескі майлы бояуларды жууда қолданылады. Шағын қоспалар түрінде құюды жақсарту үшін эмальға енгізіледі. Эпоксиуретан бояуларының, кремний органикалық эмаль құрамында қолданылады. Ауа оттегінің әсерінен күңгірттенеді, сондықтан жеңіл лактарға жарамайды.

Декалин (декагидронафталин) С10Н18. Тетралин сияқты нафталинді гидрогендеу әдісімен алынады. Ол тетралин тәрізді мақсаттарға қолданылады. Еріту қабілеті тетралинге қарағанда нашар. Резеңке мен полистирол ерітіндісін алу үшін қолданылады.

n-Цимол (изопропилтолуол) С6Н5С(СН3)3. Циклдік терпендер тобына жатады. Қайнау температурасы 174-177 °C. Кейбір майлар мен тоң майларды еріткіш ретінде қолданады.

Мұнай бензолын (МЕМСТ 9572-77) бензин фракцияларының каталитикалық риформииті процесінде, сондай-ақ мұнай шикізатының пиролизі кезінде алады. Синтетикалық талшықтарды, пластмассаларды, синтетикалық каучуктарды, бояғыштарды және басқа да өнімдерді өндіру кезінде шикізат ретінде арналған. Технологиясына байланысты мұнай бензолы келесі маркаларда шығарылады: синтездеуге арналған тазарту дәрежесі жоғары, нитрацияға арналған және техникалық.

Соңғы жылдары уыттылығына байланысты бензолды еріткіш ретінде шектеулі қолданады. Өнеркәсіптік өңдеуші ретінде көп жағдайда техникалық бензол жабық технологиялық циклі бар процестерде, атап айтқанда полимерлеу процестерінде қолданылады.

Мұнай толуолын (МЕМСТ 14710-78) бензин фракцияларының катализдік риформингі барысында, сондай-ақ мұнай өнімдерінің пиролизі кезінде алады. Мұнай толуолын алу технологиясына байланысты екі марканы шығарады: А-  Органикалық синтезге арнаған және отынға жоғары октанды үстемелер ретінде; Б-еріткіш есебінде. Уыттылығы мен жоғары ұшпалылығы себепті толуолды еріткіш ретінде қолдану өте шектеулі.

Бензол мен толуолдың (еріткіштердің) сипаттамасы   кестеде келтірілген.

Мұнай ксилолы (МЕМСТ 9410-78)-бұл ксилол мен этилбензол изомерлерінің қоспасы. Мұнай фракцияларын хош иістендіріп, содан кейін бензиннен селективті еріткішпен алынады.

Лак және эмаль еріткіш және еріткіш ретінде қолданылады.

Ксилолдардың (еріткіштердің) сипаттамасы 28 кестеде келтірілген.

Көмірсутекті еріткіштер негізінен полярлы емес қосылыстар болып табылады және полярлы емес үлбір түзетін заттарды жақсы ерітеді. Оларға полярлы оттегі бар еріткіштер қосылған кезде лактар мен эмальдардың полярлық компонентіне қатысты еріткіштердің ерігіштігі артады.

20 кесте. Ксилолдардың (еріткіштердің) сипаттамасы)

| Көрсеткіш | Мұнай ксилолы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А маркасы |  | Б маркасы |
| Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 , көп емес | 0,862-0,878 |  | 0,860-0,871 |
| Фракциялық құрамы (айдау температурасы), °С |  |  |  |
| басы, төмен емес | 137,5 |  | 136, 0 |
| 95 % шектерде айдалады, көп дегенде | 3,0 |  | 4,5 |
| соңы, жоғары емес | 141,2 |  | 143 |
| Мөлшері, % (масс.) |  |  |  |
| негізгі зат (С8Н10 ароматты көмірсутектер), аз дегенде | 99,6 |  | - |
| күкіртсутек және меркаптандар | болмауы тиіс |  |  |
| Лап ету температурасы, ºС, төмен емес | 21 | 21 |  |
| Күкірт қышқылының боялуы, үлгілік шкала нөмірі, көп емес | 0.3 | 1,0 |  |
| Буланғыштығы | Қалдықсыз буланып кетеді |  |  |
| Су сығындысының реакциясы | Бейтарап |  |  |

21 кесте. Сольвенттердің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Мұнай сольвенті, МЕСТ 10214-78 | Мұнай сольвенті | АР l20/200 Нефрасы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 , көп емес | 0,860 | 0,855 | 0,865 |
| Фракциялық құрамы (айдау температурасы), °С |  |  |  |
| басы, төмен емес | 134 | 110 | 135 |
| өнімнің 90 %-ы, жоғары емес | 150 | - | 190 |
| өнімнің 95 %-ы, жоғары емес | - | 195 | - |
| Мөлшері, % (масс.) |  |  |  |
| серы, не более | 0,05 | 0,05 | 0,001 |
| сульфирленетіндер, аз дегенде | 99 | 90 | 98 |
| суда еритін қышқылдар мен сілтілер | Болмауы тиіс |  |  |
| су | - | Болмауы тиіс |  |
| Лап ету температурасы, ашық тигельдегі, ºС, төмен емес | 27 | 17 | 30 |
| Ксилол боыйнша ұшпалылық, көп дегенде | 1,2 | 2,0 | 3,5 |

3. КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІ АЛУ

Жеңіл көмірсутекті шикізаттан еріткіш өндіру. Мұнай өңдеу кәсіпорындарындағы жеңіл көмірсутек шикізатын өндіру көзі мұнайда ерітілген және атмосфералық айдау қондырғыларында бөлінетін газдар, сондай-ақ бензиндердің каталитикалық риформингі процестерінде алынатын газдар болып табылады. Қаныққан газдар метан қатарындағы көмірсутектерден тұрады.

Тікелей айдау бензиндерінен еріткіштер өндіру. Тікелей айдалатын бензиндердің кең фракциялық құрамы (40-180 °С) оларды ректификаттау арқылы бастапқы мұнайдың сапасына байланысты құрамы мен физика-химиялық қасиеттері бойынша әртүрлі болуы мүмкін бірқатар тар фракцияларға бөлуге мүмкіндік береді. Төмен уытты және әлсіз иісі бар еріткіштерді алу үшін бензиндердің тар фракциялары ароматты көмірсутектер мен күкірт қосылыстарынан тазартылады немесе құрамында олар аз мөлшерде болатын мұнайлар пайдаланылады

Каталитикалық өңдеу рафинаттарынан еріткіштер өндірісі. Риформингтің бензин-рафинаттары құрамындағы ароматты және қанықпаған көмірсутектер, сондай-ақ күкірт қосылыстарының аз мөлшерімен сипатталады.

Қайнау температурасы 185-245 °С және анилин нүктесі 21 °С-тан төмен ароматты еріткішті құрамынан қ-парафиндердің 50 (масс.) % - дан астамы алып тасталынған керосин фракциясының каталитикалық риформингімен алу ұсынылған.

Мұнай бензолы бензин фракцияларының каталитикалық риформинг процесінде, сондай-ақ мұнай шикізатының пиролизі кезінде алынады. Технология мен мақсатына байланысты мұнай бензолының келесі маркалары шығарылады: синтезге арналған жоғары дәрежеде тазартылған, нитрацияға арналған және техникалық.

Мұнай толуолы бензин фракцияларының каталитикалық риформині процесінде, сондай-ақ мұнай өнімдерінің пиролизінде алынады. Мұнай толуолын алу технологиясына және тағайындалуына байланысты екі марканы шығарады: А - органикалық синтез үшін және отынға жоғарыоктанды қосындылар ретінде; Б - еріткіш ретінде.

Изопарафинді еріткіштер күкірт қышқылмен алкилдеудің алкилаттарынан және жеңіл алкандарды изомерлеумен алынады. Олардың құрамында ароматты көмірсутектер іс жүзінде жоқ.

Уайт-спирит. Аз күкіртті мұнайдан уайт-спирт алу үшін шикізат ретінде аз күкіртті мұнайдан бөлінген тікелей айдау бензиндері немесе мұнайды тұрақтандыру кезінде алынатын газ конденсаттары пайдаланылуы мүмкін. Уайт-спиритті жоғары парафинді майларды атмосфералық айдау арқылы алудың әдісі белгілі. Алынған уайт-спиритте күкірттің массалық үлесі 0,012 - 0,025%, ароматты көмірсутектер-14-16% құрайды. 140-180 ° С шегінде қайнайтын тікелей айдалған бензиннің фракциясы гидротазалап, риформингке ұшыратып, содан кейін тұрақты катализатты талғамды еріткіштермен экстракцияға жіберіліп, оған тікелей айдалған бензиннің немесе екінші реттік бензиннің 10-50% гидротазаланған фракциясын алдын-ала қосып, бір уақытта алифатты және ароматты көмірсутекті еріткіштерді алу әдісі белгілі.

Төменде мұнай шикізатынан көмірсутекті еріткіштерді  өндірудің әртүрлі технологиялары сипатталған

3.1 Жеңіл көмірсутекті шикізаттан еріткіштер өндіру

Мұнай өңдеу кәсіпорындарында жеңіл көмірсутек шикізатының көзі газдар, яғни мұнайда ерітілген және атмосфералық айдау қондырғыларында бөлінетін газдар, сондай-ақ бензиндердің каталитикалық риформингі процестерінде алынатын газдар болып табылады. 2 суретте ГФҚ қондырғысының схемасы көрсетілген.

2 сурет. Қаныққан газдарды бөлуге арналған қондырғының схемасы: 1-тұндырғыш; 2-деэтанизатор-колонна; 3-7–ректификаттау колонналары; I – шикізат; II – пропан фракциясы; III – изобутан фракциясы; IV – бутан фракциясы; V – изопентан фракциясы; VI – пентан фракциясы; VII – құрғақ газ; VIII-газ бензині.

Алынған сұйық көмірсутекті газдар әртүрлі мақсаттар үшін көмірсутекті еріткіш ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Қаныққан газдар пропан-бутан фракцияларының метан қатарындағы көмірсутектерден тұрады.

Шикізат (I) газ-фракциялау қондырғыларына (ГФҚ) газ тәрізді және сұйық (тұрақтандыру бастары) түрінде түседі.

Тар көмірсутекті фракциялар: пропан (II), изобутан (III), бутан (IV), изопентан (V), пентан (VI), құрғақ газ (VII) және жеңіл бензин (VIII) шекті газдарды ГФҚ-да бөлу өнімдері болып табылады.

22 кестеде жеңіл көмірсутек шикізатының құрамы көрсетілген (АВҚ газдарының қоспасы және каталитикалық риформинг басқы фракциялары) және оны бөлудің мақсатты өнімдері.

22 кесте. Жеңіл көмірсутек шикізатының және оны бөлудің мақсатты өнімдерінің көмірсутектік құрамы

|  |  |  | Компоненттер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өнім | С1-С2 | С3 | изо-С4 | қ-С4 | изо-С5 | қ-C5 | ∑С6 және жоғары |
| Шикізат (I) | 2,4 | 20,1 | 8,1 | 22,2 | 10,2 | 13,9 | 23,1 |
| Пропанды (II) | 1,9 | 96,0 | 1,6 | 0,5 | - | - | - |
| Изобутанды (III) | - | 1,7 | 96,2 | 2,1 | - | - | - |
| Бутанды (IV) | - | 0,4 | 2,0 | 96,6 | 1,0 | - | - |
| Изопентанды (V) | - | - | - | 1,9 | 95,8 | 2,3 | - |
| Пентанды (VI) | - | - | - | - | 2,9 | 94,3 | 2,8 |

Алынған өнімдерден еріткіш ретінде пропан (II) және изопентан (V)  фракциясы қолданылады.

Қазіргі уақытта мұнай өңдеу зауыттарында (МӨЗ) пайдаланылатын газ фракциялау қондырғыларының сұлбалары негізінен шикізатты деэтанизациялау тәсілдерімен және мақсатты өнімдерді шығару кезектілігімен ерекшеленеді. Қаныққан газдарды бөлу қондырғыларына газды сығымдау және салқындату, тұрақтандыру, күкіртсутектен және көмірқышқыл газынан сілтімен тазарту, ректификаттау әдісімен бөлу блоктары кіреді.

Этансыздандырылған тұрақтандыру бастарын қайта өңдеу кезінде тұрақтандыру блоктары болмайды.

Жеңіл көмірсутектерді C1-C2 бөлу төмен немесе жоғары қысыммен жүзеге асырылады. Төмен қысымды қондырғыларда (1-2 МПа) аммиакпен немесе метанмен салқындату циклдері қолданылады (жоғарғы өнімді салқындату және конденсациялаудың төмен температуралары). Жоғары қысымды қондырғыларда (3,5-4,0 МПа) буларды конденсаттау және салқындату үшін су немесе ауамен салқындату қолданылады.

Төменде АВҚ газдарын бөлу және бензиндерді тұрақтандыру процесінің шамамен алынған материалдық теңгерімі келтірілген:

| Алынғаны, % (масс): |  | Шыққаны, % (масс) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АҚ және АВҚ газдары | 39,2 | Фракциялар II | 32.0 |  |
| АҚ және АВҚ тұрақтандырудың басқы фракциялары |  | » III | 13,6 |  |
|  | 14,7 | » IV | 23,1 |  |
| каталитикалық риформингтің тұрақтандырудың басқы фракциялары |  | » V » VI | 8,0 6,5 |  |
|  | 46,1 | » VII | 11,0 |  |
|  |  | » VIII | 4,4 |  |
|  |  | Жоғалымдар | 1,4 |  |
| Барлығы | 100,0 | Барлығы | 100,0 |  |

Ректификаттау колонналарының технологиялық режимі 23 кестеде келтірілген.

23 кесте - Қаныққан газдарды бөлу колонналарының режимі

| Көрсеткіш | 2 суреттегі колонналардың нөмірі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Қысымы, МПа | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 0,84 | 0.18 | 0,24 |
| Температурасы, °С |  |  |  |  |  |  |
| үстінің | 30 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| астының | 110 | 156 | 120 | 66 | 83 | 74 |
| Флегма саны | - | 3,53 | 2,65 | 4,86 | 1,58 | 17,4 |
| Тәрелке саны | - | 42 | 42 | 104 | 35 | 90 |

3.2 Тікелей айдау бензиндерінен еріткіштер өндіру

Тікелей айдау бензині соңғы өнімдерге фракциялау жүретін 3  ректификаттау колонналары арқылы айдалады. Бензин еріткіші ароматты қосылыстарды кетіру үшін реагентпен тазартылады. 2 колоннаның кубтық қалдығы роторлы-дискілі экстрактордың төменгі бөлігіне жіберіледі, оның үстіне экстрагент беріледі. Тазалағаннан кейін  бензинді еріткіш реагенттен сумен жууға жіберіледі және қоймаға түседі.

Тікелей айдау бензиндерінің кең фракциялық құрамы (40-180°С) оларды ректификаттаумен тар фракцияларға бөлуге мүмкіндік береді, олар бастапқы мұнайдың сапасына байланысты құрамы мен физика-химиялық қасиеттері бойынша өзгеруі мүмкін.

Тікелей айдау бензиндерінен келесі өнімдер алынады:

автомобиль отынының компоненті ретінде пайдаланылатын бензиннің (II) басқы фракциясы;

өнеркәсіптік-техникалық мақсаттарға арналған 50/170 С Нефрас (III), МЕМСТ 8505-80;

петролей эфирінің фракциясы, (IV);

экстракциялық бензин, (V);

резеңке өнеркәсібіне арналған еріткіш (БР-1), МЕМСТ 443-76 (VI);

ароматтандырылған қалдық-автомобиль бензинінің компоненті (VII);

айдау қалдығы-автомобиль бензинінің компоненті (VII).

Тікелей бензиндерден еріткіштерді алу 3 суретте көрсетілген схемалар бойынша жүзеге асырылады.

24 кесте-Тікелей айдалатын бензиндердің сапасы

| Көрсеткіш |  | Бензин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1а | 1ә | 1б |
| Тығыздығы, г/см3 | 0,716 | 0,732 | 0,726 |
| Фракциялық құрамы (қайнау температурасы |  |  |  |
| ), °С |  |  |  |
| басы | 35 | 45 | 54 |
| өнімнің 10 %-ы | 70 | 74 | 75 |
| өнімнің 50 %-ы | 99 | 103 | 106 |
| өнімнің 90 %-ы | 130 | 145 | 147 |
| соңы | 160 | 167 | 157 |
| Көмірсутектік құрамы, % (масс.) |  |  |  |
| парафинді | 64,4 | 63 | 62,6 |
| нафтенді | 28.3 | 28 | 26,6 |
| ароматты | 7,3 | 9 | 10,8 |
| Қаныққан булар қысымы, МПа | 0,051 | 0,05 | 0,05 |
| Қышқылдылығы, мг КОН /100 мл | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| Мөлшері, % (масс.) |  |  |  |
| нақты шайырлар | 1,0 | Болмауы тиіс |  |
| күкірт | 0,015 | 0,01 | 0,013 |
| Йод саны, г 1 /100 г | 0,93 | 0,83 |  |

А схемасы. Тікелей айдалған тұрақсыз бензин (1а) кубтық өнім ретінде 50/170 Нефрас алу арқылы ректификаттау колоннасында тұрақтандырылады.

Ә схемасы. Бензин (1б) фракцияларды кезектестіре бөлумен екі колоннада айдалады. Мақсатты өнім (V) екінші ректификаттау колоннасының дистилляты ретінде бөлінеді.

Б схемасы. IV-VI еріткіштерді алу үшін бензин (1в) үш колоннада айдалады. БР-1 (VI) еріткіші ароматты көмірсутектердің мөлшерін төмендету үшін диэтиленгликольмен (ДЭГ) қосымша тазартуға ұшырайды. 2-колоннаның кубтық өнімі 4-ші роторлы-дискілі экстрактордың төменгі бөлігіне жіберіледі, оның жоғарғы бөлігіне экстрагент беріледі (ДЭГ мен 93:7 қатынасында су қоспасы). Тазартылған БР-1 жоғарғы бөлігінен ДЭГ-тен сумен жууға беріледі және тұтынушыларға тауарлық өнім ретінде жіберіледі. Экстрактордың төменгі бөлігіндегі ерітінді ароматтандырылған концентратты ДЭГ-тен бөлу үшін 5 булау колоннасына түседі. Диэтиленгликоль булау колоннасының төменгі бөлігінен экстракциялық колоннаға қайтарылады.

3 сурет. Тікелей айдау бензиндерінен еріткіштерді алу схемалары: 1-3 - ректификаттау колонналары; 4-экстрактор; 5 - булау колоннасы; 6 - жуу колоннасы; 1А, 1Б, 1В — шикізат -бензин; II — басқы фракция; III— Нефрас С 50/170; IV — мұнай эфирін фракциялау; V — экстракциялық бензин; VI-БР — 1; VII — ароматтандырылған қалдық; VIII-автобензин компоненті; IX — диэтиленглнколь; Х - су буы; XI — жууға арналған су

Үдеріс режимі және колонналардың құрылымдық параметрлері 25 кестеде келтірілген.

25 кесте-Ректификаттау колонналарының технологиялық және конструктивтік параметрлері

| 9 суреттегі схема | Колонна нөмірі | Колоннна диаметрі, м | Тәрелкелер саны | Шикізатты ендіруге арналған тәрелкенің нөмірі | Тәрелке түрі | Ректификаттау процесінің режимі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | шикізат | қысымы, МПа | Температурасы, С |  |  | Бүрікпе еселігі |
|  |  |  |  |  |  |  |  | жоғарғы бөлігінде | төменгі бөлігінде | шикізаттың |  |
| А | 1 | 2 | 37 | 16 | Желобчатые | 1а | 0,4 | 80 | 170 | - | 3,0 |
| Б | 1 2 | 2,0 2,0 | 50 50 | 18 18 | » » | 1б | 0,07 0,07 | 42 94 | 100 140 | 25 100 | 1,0 1,0 |
| В | 1 2 3 4 5 | 1,6 1,6 0,8 1,4 1,6 | 40 50 34 23 22 | 17 19 16-19 14 18 | » » » Роторлы-дискілі Желобчатые | 1в | 0,25 0,22 0,3 0,6 0,06 | 105 90 80 150 110 | 175 135 100 150 130 | 110 80 60 160 50 | 0,5 5,0 1,0 5 (ДЭГ) 2,0 |

Аз күкіртті мұнайлардың тікелей айдалған бензиндерінен еріткіштерді алу процесінің материалдық теңгерімі 26 кестеде келтірілген.

26 кесте-Тікелей айдау бензиндерінен еріткіштерді алу процесінің материалдық теңгерімі

| Алынғаны, % (масс.) | А схемасы | Ә схемасы | Б схемасы | Шыққаны, % (масс.) | А схемасы | Ә схемасы | Б схемасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шикізат | 1а | 1б | 1в | II III IV V VI VII VIII | 15 85 - - - - - | - - 32 26 - - 42 | 29,7 - - 20 26 4,3 20 |
| Барлығы | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Барлығы | 100 | 100 | 100 |

3.3 Каталитикалық риформинг рафинаттарынан еріткіштер өндірісі

Риформингтің бензин-рафинаттары құрамында ароматты және қанықпаған көмірсутектер, сондай-ақ күкіртті қосылыстар аз болуымен сипатталады. Каталитикалық риформинг рафинаттарынан еріткіштерді алу схемасы 4 суретте көрсетілген.

Ароматты көмірсутектер негізінен каталитикалық риформинг және пиролиз әдістерімен мұнай фракцияларынан алынады. Бұл процестердегі ароматты көмірсутектердің шығымы (1 тонна шикізатқа кг) 1.2.3-кестеде көрсетілген.

4 сурет. Каталитикалық риформинг рафинатынан еріткішті алу схемасы:  1-4 ректификаттау колонналары, II-нефрас А65/70; IV-БР-2; VIII-басқы фракция; IX-айдау қалдығы

Сондай-ақ, құрамында 50%-дан астам бензол бар тақтатас газ бензинінен ароматты көмірсутектерді алу тәсілі белгілі. Тақтатастарды кокстеу процесінде алынған бензиндерден ароматты еріткіштерді бөліп алу өте қиын. Бұл бензиндегі қанықпаған көмірсутектердің жоғары мөлшерімен, оларды жою үшін реагенттердің едәуір шығыны талап етілетіндігімен түсіндіріледі.

Бұл тазарту және ректификациялау кезінде көмірсутектердің жоғары шығынына әкеледі. Сондықтан бензиндерді олардан алифатты көмірсутектерді алып тастау үшін пиролизге ұшыратады. Бұл жағдайда ароматты еріткіштердің шығымы (тақтатас шайырына шаққанда) 3,77% бензолды, 0,44% ксилолды және 0,65% сольвентті құрайды. Сланецтерді кокстеу кезінде сланец шайырымен бірге ароматты еріткіштерді алу үшін шикізат көзі ретінде қызығушылық тудыруы мүмкін фракциялар 200 °С дейін қайнатын ифракциялар түзіледі. Бұл фракциялардың шығымы шайырға шаққанда 17% - дан аспайды, фракциядағы ароматты көмірсутектердің мөлшері 45% - дан аспайды.

27 кесте - Алу тәсіліне байланысты ароматты көмірсутектердің шығымы

| Еріткіш | Алу тәсілі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Көмірді кокстеу | Лигроинды пиролиздеу | Лигроинды каталитикалық риформингтеу |
| Бензол | 6,0-6,5 | 7,0-9,0 | 5-10 |
| Толуол | 1,5 | 4,0-6,0 | 5-7 |
| Ксилолы | 0,3 | 1,5-2,5 | 1-3 |

Solvesso және Cyclosol-ға, сондай-ақ Ар – 120/200 Нефрасына ұқсас ароматты еріткіштерді каталитикалық риформинг немесе пиролиз сатысынсыз алуға болады-тікелей жұмыс істейтін гидротазаланған фракциялардан арендердің экстракциясы.

Скипидар негізінен қарағай ағашын өнеркәсіптік өңдеу арқылы алынады.

Керосин фракцияларын, оның ішінде уайт-спиритті мына тәсілмен  каталитикалық гидротазартуға болады:  катализатордың (алюмо-кобальт-молибден) үстінен сутегімен қоспада шикізат буы өткізіледі. Катализатор бір мезгілде күкіртсутекке күкірттің органикалық қосылыстарын конверсиялау катализаторы болып табылады және нафтендерді ароматты көмірсутегілерге дегидрлеуде каталитикалық белсенділікке ие. Температура 370-415°С, қысым 3,4-17 атм., сутегінің айналым еселігі 700-1050 м3/м3·сағ, шикізаттың көлемдік берілу жылдамдығы 100 м3/м3·сағ дейін. Тазартылған өнімдегі күкірттің массалық үлесі 0,001%. Бұл тәсілдің кемшіліктеріне бастапқы шикізатпен салыстырғанда ароматты көмірсутектердің (18,4-тен 21%-ға дейін) және қанықпаған көмірсутектер-дің (2-3 есе) көбеюін жатқызуға болады.

Жоғары тазартылған еріткішті алу тәсілі құрамында гексан бар фракцияны ректификаттау, қайнау температурасы 65-75°С болатын бөлінген фракцияны гидротазарту кезеңдерінен тұрады, содан кейін кубтық қалдық түрінде нысаналы фракцияны бөлу және оны қайта гидротазалау.

Бензиндер - риформинг рафинаттары – ароматты және қанықпаған көмірсутектердің, сондай-ақ күкіртті қосылыстардың төмен мөлшерімен сипатталады. Мұндай бензиндер төмен қайнаушы еріткіштердің кең ассортиментін өндіруге арналған жоғары сапалы арзан шикізат болып табылады.

Шикізат тиісінше 62-85, 62-105 және 105-140 °С бензин фракцияларын риформингтеу  кезінде алынған бензол (1а), бензол-толуол (1ә) мен ксилол (1б) рафинаттары болып табылады.

Рафинаттардың сипаттамалары 28 кестеде келтірілген.

28 кесте - Риформинг рафинаттарының сипаттамасы

| Көрсеткіш | Рафинат 1а | Рафинат 1ә | Рафинат 1б |
| --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, 20 ºС-та, г/см3 | 0,663 | 0,678 | 0,687 |
| Фракциялық құрамы (қайнау температурасы, °С) басы өнімнің 10 %-ы өнімнің 50 %-ы өнімнің 90 %-ы соңы | 60 66 73 78 84 | 54 66 74 91 128 | 75 100 115 136 164 |
| Мөлшері, % (масс.) ароматты көмірсутектер күкірт | 1,2 0,00008 | 3,6 0,0006 | 4,87 0,008 |
| Бром саны, г Вг /100 мл | 0,054 | 0,06 | 0,03-1,0 |

Риформинг рафинаттарынан келесі өнімдер алынады:

Нефрас А 65/70, (II);     Нефрас А 65/75, (III);

резеңке өнеркәсібіне арналған бензин (БР-2), МЕМСТ 443-76 (IV);

экстракциялық бензин, (V);

Нефрас С 94/99, (VI);

орман-химиялық өнеркәсібіне арналған еріткіш (БЛХ), (VII);

Нефрас С 50/170, МЕМСТ 8505-80 - тұрақтандырылған ксилол рафинаты (16);

басқы фракция - автомобиль бензинінің қайнау шегі 35 - 63°С (октандық саны 76-80) төмен қайнаушы компоненті (VIII), ;

айдау қалдығы - автомобиль бензині компоненті (IX) (октан саны 45-65).

26 кестеде  шикізат пен алынған өнімдердің жалын-ионизациялық детекторлы Хром-5 хроматографының көмегімен келесі жағдайларда анықталған көмірсутектік құрамы келтірілген:

| Температурасы, ºС |  |
| --- | --- |
| термостат | 60 |
| буландырғыш | 140 |
| детектор | 120 |
| Газ-тасымалдағыш (азот) шығыны, см3/мин | 1,0 |

29 кесте-Шикізат пен алынатын өнімдердің көмірсутегі құрамы

| Компонент | Шикізат |  |  | Өнімдер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1а | 1ә | 1б | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII |
| қ-Бутан, қ-пентан | 3,58 | 10,73 | 1,1 | - | - | - | - | - | 20 |
| 2,2-Диметилбутан | 2,29 | 1,88 | 0,14 | - | - | - | 0,02 | - | 10,0 |
| 2-Метилпентан | 29,05 | 14.86 | 0,99 | 8,84 | 11,09 | 1,33 | 0,37 | 0,17 | 37,48 |
| 3-Метилпентан | 19,4 | 11,58 | 0,72 | 19,22 | 18,26 | 3,67 | 56,76 | 0,19 | 20,2 |
| н-Гексан | 32,6 | 15,5 | 0,62 | 58,04 | 53.32 | 2,1 | 41,72 | 0,48 | 10,1 |
| Метилциклопентан | 9,67 | 6,12 | 0,78 | 11,8 | 13,91 | 7,74 | 17,0 | 0,22 | 0,8 |
| Бензол | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | - | 0,38 |
| Циклогексан | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 1,33 | 2,1 | 3,17 | 23 | 0,04 |
| 2-Метилгексан | 0,87 | 6,75 | 3,54 | - | 0,43 | 11,58 | 8,45 | 4,2 | - |
| 3-Метилгексан | 0,69 | 9,74 | 9,45 | - | - | 23,67 | 8,23 | 24,01 | - |
| 2,3-Диметилпентан | 0,29 | 3,07 | 1,24 | - | - | 6,12 | 2,58 | 6,07 | - |
| қ-Гептан | 0,37 | 7,75 | 9,35 | - | - | 21,31 | 1.24 | 54,19 | - |
| Метилциклогексан | - | 2,3 | 3,57 | - | - | 4,15 | - | 1,8 | - |
| Толуол | - | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | 4,5 | - |
| Изооктан | - | 2,0 | 6,3 | - | - | 4,6 | - | 0,52 | - |
| қ-Октан | - | - | 6,92 | - | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | - | 0,4 | 0,57 | - | - | - | - | - | - |
| Ксилолы | - | 2,3 | 3,40 | - | - | - | - | - | - |
| 2-Метилгептан | - | - | 6,66 | - | - | - | - | - | - |
| 3-Метилгептан | - | - | 16,21 | - | - | - | - | - | - |
| 4-Метилгептан | - | - | 13,63 | - | - | - | - | - | - |
| С9Н20 | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | - |
| Идентификацияланбағандары | 0,28 | 3,12 | 17,72 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 2,92 | 1,35 | - |

Риформинг рафинаттарынан алынған еріткіштерді 5 суретте көрсетілген A-Е схемаларында тиісті рафинаттарды ректификаттау арқылы алынады. Схеманы таңдау рафинаттың сапасы мен еріткіштердің ассортиментімен анықталады.

Рафинатты (1ә) пайдалану бір мезгілде еріткіштердің екі-үш түрін (В, Д схемалары) алуға мүмкіндік береді, бұл кездегі мақсатты өнімдердің шикізатқа шаққандағы жиынтық мөлшері 39,4-53,9%  болады.

27 кестеде  риформинг рафинаттарынан еріткіштерді алудың материалдық теңгерімі келтірілген.

30 кесте  - Риформинг рафинаттарынан еріткіштерді алудың материалдық теңгерімі

| Теңгерім | Схемасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |  |  | Г | Д |  | Е | Ж |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нұсқалары |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нұсқалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Алынғаны % (масс.) шикізат (рафинат) | la | 1ә | 1ә | 1б | 1б | 1ә | 1ә | 1ә | 1ә | 1ә | 1ә | 1ә |
| Барлығы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Шыққаны, % (масс.) II III IV V VI VII VIII IX | 32,63 - - 22,81 - - 36,23 8,33 | - 17,0 - - - - 37,0 46,0 | - - - 35,0 - - 50,0 15,0 | - - 35,0 - - - 15,0 50,0 | - - - - - 50,0 25,0 25,0 | - 20,0 37,7 - - - 37,3 5,0 | - 19,5 20,0 - - - 34,5 26,0 | - - - - 10,0 - 79,7 10,3 | 18,1 - 20,5 - 11,9 - 34,9 13,8 | 18,9 - 35,0 - - - 34,9 11,3 | - 16,0 - - - - 34,0 50,0 | - - 31,0 - - - 54,0 15,0 |
| Барлығы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5 сурет. Каталитикалық риформинг үдерісінің рафинаттарынан еріткіштерді алу сұлбалары:  1-4-ректификаттау колонналары; 1а, 1ә, 1б-шикізат; II — Нефрас А 65/70; Нефрас А 65/75; IV – БР-2; V —экстракциялық бензин; VI — Нефрас С 94/99; VII — БЛХ; VIII — басқы фракция; IX — айдау қалдығы; X-бензин фракциясы (қ. б. 90 °С)

Ректификаттау колонналарының технологиялық режимі мен құрылымдық параметрлері 31 кестеде келтірілген.

31 кесте. Ректификаттау колонналарының технологиялық режимі және құрылымдық параметрлері

| Колонна нөмірі | Колонна диаметрі, м | Тәрелкелер саны | Шығаруға арналған (төменнен) тәрелке нөмірі |  |  |  | Ректификаттау процесінің режимі |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шикізатты | I айдалымды | II айдалымды | III айдалымды | шикізат | қысым, МПа | температурасы, ºС |  | айдалымдарды шығару температурасы, ºС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоғарғы бөлігінде | төменгі бөлігінде | I | II | III |
| А схемасы (1 нұсқасы) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,2 | 15 | 9 | - | - | - | 1a | 0,08 | 135 | 200 | - | - | - |
| 2 | 4,2 | 43 | 7 | 35 | 25 | 15 |  | 0,07 | 118 | 328 | 145 | 225 | 280 |
| А схемасы (2 нұсқасы) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,4 | 34 | 4 | - | - | - | 1a | 0,4 | 110 | 220 | - | - | - |
| 2 | 3,4 | 34 | 4 | 30 | 20 | 12 |  | 0,2 | 133 | 312 | 168 | 220 | 280 |
| Ә** схемасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,5 | 15 | 8 | - | - | - | 1б | 0,39 | 130 | 225 | - | - | - |
| 2 | 4,5 | 43 | 6 | 35 | 25 | 15 |  | 0,08 | 120 | 345 | 145 | 225 | 305 |
| 3 | 1,8 | 34 | 19 | - | - | - |  | 0,03 | 135 | 190 | - | - | - |
| Б** схемасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3,0 | 28 | 4 | - | - | - | 1б | 0,18 | 122 | 208 | - | - | - |
| 2 | 3,2 | 23 | 9 | 17 | - | - |  | 0,06 | 230 | 302 | - | - | - |
| 3 | 3,2 | 23 | 4 | - | - | - |  | 0,03 | 116 | 220 | - | - | - |

*Желобчатые тәрелкелер

**S-тәріздес тәрелкелер

3.4 Лак-бояу өнеркәсібіне арналған еріткіштер өндірісі

Аз күкіртті мұнайдан уайт-спирит алу. Уайт-спириттің құрамындағы күкірт  (0,025% - дан көп емес) пен ароматты көмірсутектер (17% - дан аспайды) мөлшерін шектейді, сондықтан оны өндіру үшін арнайы мұнайларды таңдап алады таңдалады. Уайт-спиритті алу үшін шикізат ретінде Ставрополь-Дағыстан (1а) және Маңғышлақ (1ә) мұнайлары қолданылады, олардың сипаттамалары 35 кестеде келтірілген..

Мұнайларды біріншілік өңдеу кезінде келесі өнімдер алынады:

көмірсутекті газ (II); газ тәріздес және сұйық түрде қондырғылардан шығарылады, одан әрі өңдеу үшін газ фракциялау қондырғыларына бағытталады немесе мұнай зауыттары пештерінің отыны ретінде пайдаланылады;

50-180°С аралығында қайнайтын бензин фракциясы (III); тауарлық автомобиль бензинінің компоненті ретінде, сондай-ақ каталитикалық риформинг және пиролиз қондырғыларында шикізаты ретінде пайдаланылады; қысаң фракцияларды бөліп алу үшін екіншілік айдауға ұшыратылады;

уайт-спирит, МЕМСТ 3134-78 (IV) немесе Нефрас 150/200.

120-250 ºС шегінде қайнайтын керосин фракциясы (V); реактивті және тракторлы карбюраторлы қозғалтқыштарға және жарықтандыру шамдарына арналған отын ретінде пайдаланады;

180-360 ºС шегінде қайнататын дизельді фракция (VI); дизельді қозғалтқыштар үшін отын ретінде пайдаланады;

мазут (VII) - 350 °С жоғары температурада қайнайтын атмосфералық айдау қалдығы; қазандық отыны немесе термиялық крекинг қондырғы-ларына арналған шикізат ретінде пайдаланылады.

6 суретте лак-бояу өнеркәсібіне арналған еріткіштер өндірісінің технологиялық сұлбалары келтірілген. Мұнай жылу алмастырғыштарда қызады және 1 бензинсіздендіру колоннасына түседі, онда мұнайдан жеңіл бензин фракциясы мен газ бөлінеді. Содан кейін мұнай 2 және 5 колонналарына мақсатты фракцияларды бөліп алу үшін одан әрі ректификаттауға жіберіледі, 2 колоннада бірнеше фракциялар бөлінеді, содан кейін олар булау колонналарына беріледі. 2 колоннаның төменгі бөлігіндегі температураны төмендету және дистиллятты фракцияларды толығымен бөліп алу үшін су буы беріледі.   Артық жылу айналмалы бүрікпе арқылы шығарылады.

Төменде әртүрлі схемалар бойынша уайт-спириттің шығымы келтірілген:

| Шикізат | 1а | 1ә |
| --- | --- | --- |
| Уайт-спириттің мұнайдағы потенциалдық мөлшері, % | 8,5 | 6,5 |
| Уайт-спириттің шығымы, % |  |  |
| А схемасында(1 нұсқасы) | 4,4 | - |
| А схемасында (2 нұсқасы) | 5,2 | - |
| Ә схемасында | - | 2,7 |
| Б схемасында | - | 4,5 |

Уайт-спирит пен 150/200-Нефрасты тікелей айдау дистилляттарынан және газ конденсатынан алу. Шикізат ретінде аз күкіртті (Ставрополь-Дағыстан, Маңғыстау, түрікмен) мұнайлардан бөлініп алынған тікелей айдау бензиндері немесе мұнайды тұрақтандыру кезінде алынатын газ конденсаттары пайдаланылуы мүмкін.

Шикізаттың сипаттамасы 29 кестеде келтірілген.

6 сурет. Мұнайдан уайт-спирит алу схемалары: 1-3-ректификаттау колонналары; 4-6 — булау колонналары; 7 — сепараторлар; 8 — сорғылар; 9- пештер; Iа, Iә — мұнай; II — газдар; III — бензин; IV-уайт — спирит; V— керосин; VI-дизель отыны; VII  - мазут; VIII -  су; IX-су буы.

32 кесте. Шикізаттың сипаттамасы

| Көрсеткіш | Бензин 1a | Бензин 1ә | Тұрақты газ конденсаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Тығыздығы, г/см3 | 0,730 | 0,726 | 0,779 |
| Фракциялық құрамы (қайнау температурасы, °С) басы өнімнің 10 %-ы өнімнің50 %-ы өнімнің90 %-ы соңы | 47 78 122 177 185 | 54 75 106 147 157 | 73 94 135 259 317 |
| Көмірсутектік құрамы, % (масс.) парафинді нафтенді ароматты | 60,5 27,9 11,6 | 62,6 26,6 10,8 | 51,0 34,0 15,0 |
| Қаныққан булар қысымы, МПа | 0,062 | 0,06 | 0,058 |
| Қышқылдылығы, мг КОН/ 100 мл | 0,23 | 0,16 | 0,17 |
| Күкірт мөлшері, % (масс.) | 0,08 | 0,013 | 0,058 |
| Йод саны, г I /100 г | 0,67 | 0,89 | 0,98 |

Бензиндер мен газ конденсатын ректификаттау кезінде мынадай өнімдер алынады:

бензиннің (II) басқы фракциясы - автомобиль бензинінің компоненті ретінде пайдаланылады;

уайт-спирит, МЕМСТ 3134-78 (III);

Нефрас С 150/200, (ІV);

дизель отыны немесе керосин компоненті (V);

бензиндердің фракциялары 65-95°С (VI), 95-110°C (VII) және 110-140°с (VIII) -каталитикалық риформингке арналған шикізат.

Уайт-спирит пен 150/200-Нефрас еріткішін алу 6 суретте көрсетілген А - Б схемалары бойынша жүзеге асырылады.

А схемасы. Шикізат (1а) бензиннің басқы фракциясын, уайт-спириттің (бүйір қума) және керосин компонентін бөле отырып ректификаттауға ұшыратылады.

Ә схемасы. Шикізат (1ә) каталитикалық өңдеу процесіне арналған бензиннің тар фракцияларын және 150/200 С Нефрас еріткішін бөле отырып, үш колоннада ректификаттауға ұшыратылады.

Б схемасы.  Ректификаттауға мақсатты өнімдер ретінде бензин компонентін, уайт-спирит пен дизель отынын ала отырып, тұрақты газ конденсаты (1б) ұшырайды.

Ректификаттаудың материалдық теңгерімі төменде келтірілген:

| Алынғаны шикізат | а | ә | б |
| --- | --- | --- | --- |
| Барлығы % (масс.) | 100 | 100 | 100 |
| Шыққаны, % (масс.) |  |  |  |
| II | 57,0 | 17,9 | 31,4 |
| III | 23,0 | - | 26,3 |
| IV | - | 28,9 | - |
| V | 20,0 | - | 42,3 |
| VI | - | 14,9 | - |
| VII | - | 16,5 | - |
| VIII | - | 21,8 | - |
| Барлығы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3.5 Еріткіштерді күкірт қышқылымен алкилдеу алкилаттарынан алу

Күкірт қышқылымен алкилдеу алкилаттарынан изопарафинді еріткіштер алынады, оларда ароматты көмірсутектер іс жүзінде жоқ. Шикізат ретінде мотоалкилат фракциясы — жеңіл фракция бөлінгеннен кейінгі қалдық (авиациялық алкилат) пайдаланылады, оның сипаттамасы төменде келтірілген:

| Тығыздығы, 20 °С-та, г/см3 | 0,774 |
| --- | --- |
| Фракциялық құрамы(қайнау температурасы), ºС |  |
| басы | 139 |
| өнімнің 10 %-ы | 158 |
| өнімнің 50%-ы | 203 |
| өнімнің 90%-ы | 263 |
| соңы | 311 |
| Лап ету температурасы, ºС | 33 |
| Қышқылдылығы, мг КОН/100 мл | 6,2 |
| Көмірсутектік құрамы. % (масс.) |  |
| парафинді | 88,9 |
| нафтенді | 10,3 |
| ароматты | 0,8 |

Дайын өнімдер: басқы фракция (авиациялық бензин компоненті), Ж-1 тасымалдаушы сұйықтық, Нефрас И2 190/320.

Алкилаттардан еріткіштерді алудың технологиялық схемасы 7 суретте келтірілген. Мотоалкилат I дистиллят және екінші колоннаның қалдығы ретінде тиісінше басқы фракциясы (II) мен Ж-1 (III) тасымалдаушы сұйықтықты ала отырып, екі колоннада ректификаттауға ұшырайды. Нефрас И2 190/320 бірінші бағанның кубтық өнімі болып табылады.

Ж-1 тасымалдаушы сұйықтығы және Нефрас И2 190/320 иісті азайту үшін адсорбенттің (АСК алюмосиликатты үгіндісі немесе адсорбент-2) көмегімен қосымша тазартылады.

Төменде ректификациялық колонналардың технологиялық режимі мен конструкциялық параметрлері келтірілген:

|  | 1-ші колонна | 2-ші колонна |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметрі, м | 1,0 | 1,0 |  |
| Тәрелкелер саны | 30 | 30 |  |
| Тәрелкелер түрі | S-тәріздес |  |  |
| Вакуум, МПа | 0,037 |  | 0,065 |
| Температурасы, °С |  |  |  |
| жоғарғы бөлігінде | 92 | 135 |  |
| төменгі бөлігінде | 175 | 170 |  |
| бүрікпе еселігі | 4,0 | 4,5 |  |

Материалдық теңгерімі:

| Алынғаны, % (масс.) |  |
| --- | --- |
| мотоалкилат | 100 |
| Шыққаны, % (масс.) |  |
| басқы фракция және жоғалым | 23 |
| Ж-1 сұйықтық-тасымалдағышы | 32 |
| И 190/320 нефрасы | 42 |
| Барлығы | 100 |

7 сурет. Күкіртқышқылды алкилдеу мотоалкилатынан еріткіштерді алу схемасы: 1, 2 — ректификаттау колонналары; I— шикізат; II — басқы фракция; III —Ж-1 сұйықтық-тасымалдағышы; IV —И 190/320 Нефрасы, V — су буы; VI — су.

3.6 Шикізат көздері және ароматты көмірсутектерді алудың негізгі тәсілдері

Еріткіштер ретінде келесі ароматты көмірсутектер қолданылады: 10% бензол, 27% толуол, 43% ксилол және 20% сольвент. Бұдан әрі сольвенттер үлесінің артуы және ксилолдар үлесінің азаюы күтілуде.

Ароматты еріткіштерді өндіруге арналған шикізаттың негізгі көздері мұнай фракцияларының каталитикалық риформингі, сланецті қайта өңдеудің сұйық көмірсутектерінің пиролизі және тас көмірді кокстеу өнімдері болып табылады.

3.6.1 Каталитикалық риформинг өнімдері негізінде ароматты еріткіштерді алу

Ароматты еріткіштерді алу схемасы бірқатар келесі процестерді қамтиды: тікелей айдалған бензин фракцияларын гидротазарту, гидрогенизаттарды каталитикалық риформинтеу, катализаттағы қанықпаған көмірсутектерді гидрлеу, ароматты концентраттарды экстракциялық бөліп алу, концентраттарды ректификаттау әдісімен бөлу  (8 сурет.).

8 сурет. Ароматты еріткіштерді алудың принциптік сұлбасы:

I-шикізат; II- C1-С4 көмірсутектер; III-гидрогенизат; IV-құрамында сутегі бар газ; V-тұрақты каталиэат; VI-экстракт; VII — рафинат; VIII-бензол; IX-толуол (ксилолдар); X - мұнай сольвенті (Нефрас Ар 120/200)

Ароматты көмірсутектерді алу үшін сәйкесінше 62-85ºС, 62-105ºС, 105-140°C температурада қайнайтын (бензол, бензол+толуол, ксилол) тікелей айдалған бензиннің қысаң фракциялары қолданылады. Шикізаттағы катализатордың дезактивациясын болдырмау үшін күкірт (катализатордың түріне байланысты 0,0001-0,0005% артық емес) және құрамында азот бар заттар (0,0001% артық емес) мөлшері шектеледі. Осыған байланысты шикізат келесі жағдайларда гидротазартудан өтеді:

| Катализатор | Кобальт-молибденді, никель-молибденді |
| --- | --- |
| Температурасы, °С | 380-415 |
| Қысымы, МПа | 2,0-5,0 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 0,5-1,0 |
| Циркуляциялық сутекқұрамды газды беру еселігі (қалыпты жағдайға келтірілген), м3/м3 | 100-600 |
| Гидрогенизат шығымы, бастапқы шикізатқа % | 95 |

Каталитикалық риформингте алты мүшелі цикланды көмірсутектерді дегидрлеу, бес мүшелі алкилденген цикланды көмірсутектерді дегидроизомерлеу және парафинді көмірсутектерді дегидроциклдеу реакциялары жүреді. Бұл кезде бензиндегі (катализаттағы) ароматты көмірсутектердің мөлшері 7-15-тен 30-70% - ға дейін артады.

Төменде каталитикалық риформинг шарттары келтірілген:

| Шикізат | Гидротазартудан соңғы бензин фракциясы |
| --- | --- |
| Катализаторлар |  |
| монометалдық | АП-56, АП-64 |
| биметалдық | КР-101, КР-102 |
| полиметалдық | КР-104, КР-105 |
| Қышқылдық промотор | Хлор |
| Температурасы, °С | 480-520 |
| Қысымы, МПа | 2,0-3,5 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 1,2-2,0 |
| Сутегі:шикізат мольдік қатынасы | 6-9 |
| Сутекқұрамды газ циркуляциясының еселігі (қалыпты жағдайға келтірілген), м3/м3 | 1500—1800 |
| Катализат шығымы, % | 83-85 |

Одан әрі экстракцияға жіберілетін риформинг катализаттарының құрамында 2%-ға дейін қанықпаған көмірсутектер болуы мүмкін. Экстракция барысында олефиндердің негізгі бөлігі рафинатта шоғырланады, ал шамалы бөлігі (0,1%-ға дейін) ароматты көмірсутектердің экстрактіне өтеді. Экстрактті ректификаттау кезінде қанықпаған қосылыстардың іздері мақсатты өнімдерге — ароматты көмірсутектерге түсіп, олардың сапасын төмендетеді. Катализаттан қанықпаған көмірсутектерді жою мақсатында ароматты көмірсутектерді өндіруге арналған риформинг қондырғыларының реакторлық блок сұлбасына олефиндерді талғамды гидрлеуге арналған реакторды кіргізеді.

Гидрлеуді АП-10 немесе АП-15 алюминийлі-платиналы катализаторында келесі жағдайларда жүзеге асырады:

| Температурасы, °С | 160-220 |
| --- | --- |
| Қысымы, МПа | 1,4-2,5 |
| Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы, сағ-1 | 5-7 |
| Сутегі:шикізат мольдік қатынасы | 6-9 |
| Қанықпаған көмірсутектердің соңғы мөлшері, % | 0,03-0,1 |

Экстракцияның мақсаты таңдамалы еріткіштердің (экстрагенттердің) көмегімен риформинг катализаттарынан ароматты концентраттарды бөліп алу және оларды ректификаттау әдісімен бөлу болып табылады. Экстрагенттер ретінде диэтиленгликол (DEG), полиэтиленгликолдар (три- және тетра-), сульфолан, диметилсульфоксид, дигликоламин және т.б. қолданылады.  Ароматты көмірсутектерді бөліп алу  үшін сонымен қатар ацетон, метанол, метилэтилкетон және басқаларымен азеотропты айдау, фенол, N-метилпирролидон, N-формилморфолин қатысуымен экстрактивті айдау әдістері қолданылады.

Шикізат тар бензинді фракциялардың риформингі кезінде алынған катализаттар болып табылады; 62-85 °С (1а), 62-105°с (1б), 105-140°C (1в), 140-170°С (1г), олардың сипаттамасы 30 кестеде келтірілген.

Экстракция және бөлу процесінде келесі еріткіштер алынады:

| Бастапқы фракция | Дайын өнім |
| --- | --- |
| 1а | Бензол (МЕСТ 9572—77) |
| 1ә | Бензол, толуол (МЕСТ 14710—78), сольвент (МЕСТ 10214—78) |
| 1б | Толуол, ксилолдар (МЕСТ 9410—74), Ар 120/200 нефрасы |
| 1в | Ар 120/200 нефрасы |

33 кесте.  Экстракция процесі шикізатының сипаттамасы

| Көрсеткіш | Шикізат (риформинг катализаттары) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1а | 1ә | 1б | 1в |
| Тығыздығы, 20 °С-та, г/см3 | 0,715 | 0,730 | 0,767 | 0,788 |
| Фракциялық құрамы (қайнау температурасы), °С |  |  |  |  |
| басы | 55 | 58 | 55 | 82 |
| өнімнің 10 % -ы | 72 | 70 | 91 | 111 |
| өнімнің 50 %-ыа | 83 | 84 | 121 | 149 |
| өнімнің 90 %-ы | 110 | 112 | 145 | 169 |
| соңы | 125 | 130 | 171 | 212 |
| Көмірсутектік құрамы, % (масс.) |  |  |  |  |
| парафинді | 66,8 | 62,0 | 46,6 | 38,6 |
| нафтенді | 3,2 | 5,0 | 4,7 | 8,9 |
| ароматты | 30,0 | 33,0 | 48,7 | 52,5 |
| соның ішінде |  |  |  |  |
| бензол | 22,5 | 12,3 | 1,0 | 0,50 |
| толуол | 6,3 | 16,0 | 10,7 | 4,2 |
| ксилолдар мен этилбеизол | 1,2 | 4,2 | 28,4 | 9,8 |
| С9 және жоғары ароматтылар | - | 0,5 | 8,6 | 38,0 |

9 суретте ДЭГ көмегімен катализаттан бензол мен толуолды экстракттеу қондырғысының сұлбасы келтірілген. Шикізат перфорацияланған тәрелкелермен жабдықталған 1 экстракттеу колоннасының ортаңғы бөлігіне түседі. 1-колоннаның жоғарғы бөлігіне ДЭГ-тің судағы 93% ерітіндісі енгізіледі. Экстрактордың жоғарғы бөлігінен шығатын рафинат ерітіндісі жылу алмастырғышта, тоңазытқышта салқындатылады, 3-колоннаның рафинат секциясында ДЭГ-тен сумен шайылады, содан кейін қондырғыдан шығарылады. 1-колоннаның төменгі бөлігінен ДЭГ-тегі ароматты көмірсутектердің ерітіндісі 2-колоннаға беріледі, онда диэтиленгликоль су буымен айдау арқылы қалпына келтіріледі. Қалпына келтірілген ДЭГ 1 экстракттеу колоннасына оралады,  ал өнім тоңазытқыш арқылы ДЭГ-тен сумен шаю үшін 3-колоннаға шығарылады. 3-колоннаның жоғарғы жағынан ароматты концентрат шығады, ол 4 және 5-колонналарға ректификаттауға түседі. Бензол 4-колоннадан бүйірліқ қума ретінде шығарылады; толуол 5  колоннаның жоғарғы, ал сольвент төменгі өнімі болып табылады. Экстракция процесінің технологиялық режимі 34 кестеде келтірілген.

9 сурет. Ароматты көмірсутектерді экстракттеу және ректификаттау қондырғысының схемасы:

1-экстракттеу колоннасы; 2-регенерациялық колонна; 3 —шаю колоннасы; 4, 5— ректификаттау колонналары; I—шикізат; II — ДЭГ; III — бензол; IV — рафинат; V — толуол; VI — сольвент; VII-су; VIII-шаюға арналған су

34 кесте - Диэтиленгликольмен экстракттеу процесінің технологиялық режимі

| Көрсеткіш | Шикізат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1a | 1ә | 1б | 1в |
| Температурасы, °С Қысымы, МПа ДЭГ : шикізат массалық қатынасы ДЭГ-тегі су мөлшері, % (масс.) Рециркулят, шикізатқа көл. % | 150 0,85 10:1 7,0 40 | 150 0,8 11:1 7,0 45 | 150 0,8 12:1 7,0 55 | 150 0,64 14:1 7,0 80 |
| Өнімдер шығымы, шикізаттағы мөлшерінен масс. % |  |  |  |  |
| бензол | 98 | 98 | - | - |
| толуол | 95 | 95 | 98 | - |
| ксилолдар | - | - | 96 | - |
| сольвент | - | 90 | - | - |
| Ар 120/200 нефрасы | - | - | 88 | 9 |

3.6.2 Пиролиз өнімдерінен ароматты еріткіштерді алу

Пиролиз этилен мен пропиленді алудың негізгі процесі болып табылады. Олармен бір уақытта құрамында ароматты көмірсутектері көп болатын сұйық өнімдер түзіледі. Этилен өндірісі ұлғайған кезде шикізат ретінде бензин және одан да ауыр мұнай фракциялары пайдаланылатын болады. Бұл кезде пиролиздің сұйық өнімдерінің өнімділігі 20-50%-ға (шикізатқа шаққанда) артады, пиролиз бензинінің (пироконденсаттың) сұйық өнімдерінің сипаттамасы 35 кестеде келтірілген.

35 кесте - Пироконденсаттың сұйық өнімдерінің сипаттамасы

| Көрсеткіш | Бензиннің пиролизі |  |
| --- | --- | --- |
|  | орташа температуралық | Жоғары температуралық |
| Тығыздығы, г/см3 | 0,780-0,800 | 0,850-0,885 |
| Ароматты көмірсутектер мөлшері, мас. | 50-55 | 58 |
| Фракциялық құрамы, мас. б.қ-650С фракциясы | 17,5 | 11 |
| 65-950С » » | 29,0 | 29,0 |
| 95-1200С » » | 19,0 | 21,0 |
| 120-1800С » » | 24,0 | 19,1 |
| 180-2500С » » | 4,5 | 5,5 |
| 250-3500С » » | 4,0 | 9,1 |
| 3500С-тан жоғары » » | 2,0 | 4,3 |
| Көмірсутектік құрамы, мас. |  |  |
| ΣС5 | 16 | 12,65 |
| ароматты емес ΣС6 | 10,5 | 3,06 |
| бензол | 19,0 | 27,51 |
| ароматты емес ΣС7 | 6,8 | 1,31 |
| толуол | 14,7 | 18,32 |
| ксилолдар | 4,6 | } 9,17 |
| этилбензол | 2,3 |  |
| стирол | 2,6 | 3,93 |
| ароматты емес С8 | 4,5 | 0,48 |
| ароматты емес С9 | 7,0 | 4,37 |
| ароматты емес С10 | 12,0 | 19,20 |
| Иод саны, г І/100 г | 70-75 | 70-85 |
| Диен саны | 6-9 | 4-8 |

Пироконденсатты қайта өңдеу өнімдері: бензин фракциясы, бензол; жиынтық ксилолдар; сольвент; мөлдір және күңгірт полимерлі шайырлар; техникалық көміртек өндірісіне арналған шикізат, көмірсутекті газдар болып табылады.

Пиролиз бензині риформинг бензинінен ароматты және қанықпаған көмірсутектердің (атап айтқанда диен) жоғары мөлшерімен ерекшеленеді, бұл оны өңдеу ерекшелігін анықтайды.

Ароматты ерітінділерді ала отырып, ЭП-300 қондырғысында пироконденсатты қайта өңдеу бағыттарының бірінің принциптік сұлбасы 10 суретте келтірілген. Пирокондеисат алдын ала фракциялауға ұшыратылып, одан б.қ-70 °С (отын компоненті), 70-130 °С (бензол өндіруге арналған шикізат), 130-190 °С (ксилол, сольвент және жеңіл полимерлі шайырлар өндіруге арналған шикізат), сондай-ақ 190 °С және одан жоғары фракцияларды (күңгірт полимерлі шайырлар өндіруге арналған шикізат) алынады.

10 сурет. Пиролиздің сұйық өнімдерін өңдеудің принциптік схемасы.

Бензол-толуол (БT) фракциясын (70-130 °C) өңдеу схемасы келесі негізгі кезеңдерді қамтиды:

БТ фракциясын екі сатылы гидротазарту: диендерді алып тастай отырып, күкірттелген палладий катализаторында гидротұрақтандыру (1-ші саты) және алюмокобальтмолибден катализаторындағы гидротазарту (2-ші саты), онда күкіртті қосылыстардың толықтай дерлік гидрогенолизіне қол жеткізіледі және қанықпаған көмірсутектерді гидрогенизациялау аяқталады;

толуолды гидродеалкилдеу жолымен бензол ала отырып, БТ-ның гидротазаланған фракциясын термиялық гидрогенизациялық қайта өңдеу.

БТ фракциясын өңдеу процесінде ароматты емес көмірсутектер метан мен этан түзе отырып гидрокрекингке толығымен ұшырайды.

Бензолды өндірудің технологиялық схемасы 11 суретте көрсетілген.

1» сурет. Бензолды алу схемасы: 1-3 – гидроөңдеу реакторлар; 4 – пеш; 5 – сеператор; 6,8 – ректификаттау колонналары; 7 – жанаспалы жете тазалау сепараторы; I - сутегі ; II – 70-1300С фракциясы; III – сутегіні концентрлеуге бағытталатын газ; IV – дифенил фракциясын бөліп алуға бағытталатын бензин; V – тауарлы бензол.

Төменде процесті жүргізудің негізгі шарттары көрсетілген:

|  | I саты | II саты | III саты | Жете тазарту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шикізат температурасы, 0С |  |  |  |  |
| кіргендегі | 100 | 370 | 600 | 200 |
| шыққандағы | 120 | 350 | 700 | 200 |
| Реактордағы қысым, МПа | 3,5-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5-3,0 | 2,0-2,5 |
| Катализаторы | Палладийлі | Алюмо-кобальт- молибденді | - | Саз балшық |
| Сутегі: шикізат қатынасы, м3/м3 | 200 | - | - | - |
| Көлемдік жылдамдық, сағ-1 | - | - | - | 1,0 |

Гидроөңдеудің үшінші сатысынан кейінгі пироконденсаттың сұйық бөлігі құрамы келесідей ароматты көмірсутектердің концентраты болып табылады [%- бен (масса.)]; 80-85 бензол, 2-8 толуол, 1,0 дейін ксилол мен этилбензол, 1-3 С9-С10 ароматтылар, 6-8 дифенил және 3-4 ауыр көмірсутектер. Концентрат одан әрі бензолды бөліп алу үшін ректификаттауға түседі.

Құрамында 55-75% сутегі, 25-45% метан мен этан және шамамен 0,08 (көл.) % күкіртсутегі бар газды бөлігі сутегін концентрациялау қондырғысына жіберіледі. Жеңіл полимерлі шайырлар, ксилолдар және сольвентті пироконденсаттың 130-190 °С фракциясынан алынады.

200 °С-қа дейін қайнайтын, ашық полимерлі шайыр қондырғысынан түсетін полимерленбеген көмірсутектердің фракциясы жиынтық ксилолдар мен сольвент өндіру үшін бастапқы шикізат болып табылады.

Бұл өнімдерді алу процесінің схемасы келесі операцияларды қамтиды  (12 сурет.):

12 сурет. Жиынтық ксилолдар және сольвент алу схемасы: 1,6-9 – ректификаттау колонналары; 2,4 – гидрлеу реакторлары; 3 –пеш; 5 – жоғары қысымды сепаратор; 10 – су бөлгіш; I  -  130-2000C фракциясы;  II – 130-1900C фракциясы; III – 1900C-тан жоғары фракция; IV – сутекқұрамды газ; V – отын желісіне бағытталатын газ; VI – 1360C-тан төмен (рециклдік) фракция; VII – жиынтық ксилолдар; VIII - сольвент; IX – қазандық отын компоненті.

бастапқы шикізатты одан 130-190 °С фракциясын бөлу үшін алдын ала айдау;

130-190 °С фракциясын I сатыдағы реакторда алюмопалладийсульфидті катализаторда гидрлеу;

II сатыдағы реакторда алюмокобальтмолибденді катализаторда гидрлеу; II сатыдағы гидрогенизатты дистилляттау және 136 °С дейін қайнайтын, 136-143 °С (жиынтық ксилолдар), 143-190°С (сольвент) фракцияларын және 190°С-тан жоғары қалдықты  алу.

Төменде пироконденсатты қайта өңдеу процесінің шамамен алынған материалдық теңгерімі келтірілген:

| Алынғаны пироконденсат, мас. | 100 |
| --- | --- |
| Шыққаны |  |
| бензин фракциясы | 13,0 |
| бензол | 43,0 |
| ксилолдар (жиынтығы) | 7,0 |
| сольвент | 2,0 |
| ашық түсті полимер шайырлары | 6,7 |
| күңгірт полимер шайырлары | 6,4 |
| техникалық көміртегі өндіруге арналған шикізат | 12,0 |
| көмірсутекті газдар және жоғалым | 9,9 |
|  | 100 |

4 КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІ ҚОЛДАНУ

Өнеркәсіптік еріткіштерге бірқатар талаптар қойылады:

- жоғары еріткіштік қабілеті және талғамдылығы;

- біртекті құрамы, төмен қайнау температурасы, төмен жылусыйымдылығы, төмен булану жылуы;

- сақтау және қыздыру кезінде құрамы мен қасиеттерінің тұрақтылығы;

- суда төмен ерігіштігі және сумен азеотропты қоспалардың болмауы;

-бөлінетін заттардан төмен температуралар кезінде барынша толық жойылуы, тұрақты иістің болмауы;

- аппаратураға таза түрде және сумен және су буымен қоспа түрінде коррозиялық әсер етпеуі;

- өрт және жарылыс қауіпсіздігінің қажетті деңгейі;

- төмен құны және тапшылықтың болмауы.

Бұл талаптар көмірсутекті еріткіштердің сапасын бағалау және оларды қолдану салалары мен шарттарын таңдаудың өлшемдері болып табылады.

4.1 Өсімдік және табиғи шикізаттан органикалық қосылыстарды алу

Эфир майларын бөліп алу. Эфир майлары бөлме температурасында көбінесе жеңіл қозғалатын,  түссіз немесе боялған (сары, жасыл, қоңыр) ұшпалы сұйықтықтар болып табылады. Кейбір эфир майлары температураның аздап төмендеуімен қатып қалады.

Эфир майлары суда ерімейді десе де болады, бірақ бензинде, мұнай эфирінде, этил (күкірт) эфирінде, этил спиртінде, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлар майларында жақсы ериді.

Эфир майларын бөліп алу үшін қайта өңдеуге өсімдіктердің әр түрлі бөліктері: тұқымдар (жемістер), негізінен қолшатыр өсімдіктері; өсімдіктердің жасыл жер үсті бөліктері; гүлдер; гүл шоғырлары; жапырақтары; цитрус жемістерінің қабығы; тамырлар; өсімдіктердің жапырақты және гүл бүршіктері ұшыратылуы мүмкін.

Эфир майлары өсімдік материалдарынан су буымен айдау немесе еріткіштермен экстракттеу арқылы бөліп алынады. Экстракция әдісі су буымен айдау әдісімен салыстырғанда бірқатар артықшылықтарға ие, өйткені ол төмен температурада жүзеге асырылады. Бұл эфир майларының химиялық құрамын өзгерту мүмкіндігін азайтады, бұл гүл шикізатын өңдеу кезінде өте маңызды.

Экстракция нәтижесінде алынған майлардың иісі гүлдердің табиғи хош иісіне неғұрлым толық сәйкес келеді. Бұл майлар сақтау кезінде үлкен тұрақтылыққа ие және ұзақ уақыт иісін өзгертпейді.

Экстракция процесі келесі операцияларды қамтиды:

өсімдік шикізатынан ароматты заттарды тұрақты немесе айналмалы аппараттарда қалыпты температурада немесе аздап қызған кезде тұндыру жолымен алу;

алынған мисцелланы (еріткіштегі май ерітіндісі) кептіру және оны сүзу;

мисцелланы атмосфералық қысым кезінде, содан кейін вакуумда еріткіштің бір бөлігін айдау арқылы концентрлеу;

пайдаланылған шикізаттан еріткішті айдау.

Әдетте, гүл шикізатын алу бөлме температурасында жүзеге асырылады, өйткені температураның жоғарылауымен балласт элементтерінің мөлшері  артады және экстракттің парфюмерлік қасиеттері нашарлайды.

Экстракция үшін қолданылатын еріткіштерге келесі негізгі талаптар қойылады: қайнау температурасының төмен болуы, бөліп алынатын хош иісті заттармен өзара әрекеттеспеуі,  хош иісті заттарды жақсы ерітуі және балласты өнімдерге, суға және т. б. қатысты еріту қабілетінің төмен болуы.

Алайда, қазіргі уақытта осы талаптарды толығымен қанағаттандыратын еріткіш жоқ. Айталық, спирт пен ацетон гүл экстракттерін алу кезінде гүлдердің ылғалымен араласып, олардан еріткішті айдағаннан кейін майларға карамельдің иісін беретін қанттарды экстракттейді. Күкірт эфирі мен бензол шайырлар мен балауыздарды оңай ерітеді, біріншісінің судағы ерігіштігі салыстырмалы түрде үлкен және қатты боялған конкрет береді. Қазіргі уақытта еріткіштер ретінде кеңінен таралғандары  - парафинді көмірсутектердің қоспалары болып табылатын петролей эфирі (40-70 °С фракциясы) және мұнай эфирінің фракциясы (30-80°С фракциясы).

Парафинді көмірсутектер жоғарыда көрсетілген экстрагенттерге қойылатын талаптарды барынша қанағаттандырады. Алайда мұнай фракцияларының парафиндерін алу үшін олар эфир майларын ластайтын иісті қоспалардан (күкіртті және азотты қосылыстар, ароматты және қанықпаған көмірсутектер) мұқият тазартылуы тиіс.

Тәжірибе көрсеткеніндей, қолданылатын еріткіштердің (әсіресе мұнай эфирі фракцияларының) қайнау шектері оңтайлы бола бермейді. Төмен қайнаушы фракциялардың болуы буланудан болатын шығынның себебі болып табылады, ал оның қайнау соңының салыстырмалы түрде жоғары температурасы майдан еріткішті айдап алу кезінде эфир майларының жоғалуына әкеледі.

65/70 Нефрасының қайнаудың тар шектеріне ие және жоғарыда аталған кемшіліктерден айырылған. Бұл еріткіш эфир майларын алу процесінде мұнай эфирін және мұнай эфирін полимерлеумен алмастыра алады.

Өсімдік майларын бөліп алу. Өсімдік майларын өндіру - тамақ және техникалық майларды алуды қамтамасыз ететін тамақ өнеркәсібінің жетекші салаларының бірі. Азық-түлік майлары таза түрінде де, оларды өңдеу кезінде алынған әртүрлі өнімдер, мысалы маргарин, ас үй тоң майы, майонез және т.б. түрінде де тамаққа қолданылады. Техникалық майлар майларды, тұрмыстық және техникалық жуғыш заттарды, олифалар, лактар мен бояулар өндірісінде қолданылатын тотыққан майларды дайындау үшін қызмет етеді. Өсімдік майларын өндіруге арналған негізгі шикізат майлы дақылдардың (күнбағыс, мақта, соя, зығыр, кастор майы, қыша, жержаңғақ және т.б.) жемістері мен тұқымдары болып табылады.

Майлы шикізаттан майды алудың экстракциялық тәсілі тікелей және престеумен біріктірілімде қолданылуы мүмкін. Майларды алудың принциптік схемасы 13 суретте келтірілген.

13 сурет. Өсімдік майын экстракциялаудың принциптік схемасы: I - экстракттелетін  материал; II - мисцелла; III – өңдеуге бағытталатын шрот; IV – қоймаға кететін шрот; V - еріткіг; VI – тауарлы май.

Экстракцияға дайындалған шикізат 55-60 °C температурада еріткішпен өңделеді. Алынған май ерітіндісінде экстракцияланатын материалдың (мисцелланың) 0,4-1,0% қатты бөлшектері және ерімейтін заттардың (шрот) қатты қалдығы болады.

Майды алу тұндыру әдісімен немесе кезектестіріп майсыздандыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Тұндыру әдісіне сәйкес шикізат жаңа еріткішпен көп рет өңделеді. Кезектестіріп майсыздандыру әдісімен таза еріткіш үздіксіз барынша майсыздандырылған материалға, ал мисцелла жаңадан толтырылған шикізатқа түседі.

Концентрацияланған мисцелланы (майдың 15-30%) қатты бөлшектерді кетіру үшін сүзеді және еріткіш пен майды бөлу үшін дистилляцияға ұшыратады. Еріткіш мисцелладан бу көмегімен буландыру, атмосфералық қысым кезінде немесе вакуумда су буымен айдау әдістері арқылы кетіріледі.

Экстракция кезінде алынған шрот құрамында 25-40% ерітінді мен су бар, олар айдау арқылы кетіріледі. Айдау процесін күшейту үшін өткір бу, вакуум және араластыру қолданылады.

Жалпы алғанда, майларды бөліп алуға арналған еріткішке қойылатын талаптар экстракция кезінде майдың барынша көп шығымын алу, дайын өнімнің - майдың және шроттың ең жақсы сапалық көрсеткіштерін қамтамасыз ету, еріткіштің адам ағзасына зиянды әсерін болдырмау және олармен жұмыс істеудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігімен анықталады.

Өсімдік майлары аз полярлы сұйықтықтарға жатады (ерігіштік параметрі σ = 14-17,4 [МДж/м3]1/2), сондықтан олар полярлы емес гидрофобты ерітінділерде (гексан, бензин, бензол, трихлорэтилен, дихлорэтан) жақсы еруі керек. Еріткіштің полярлығы жоғарылаған сайын майлардың ерігіштігі төмендейді. Ацетон (σ = 19,93 [МДж/м3]1/2) майлармен барлық қатынаста араласады, бірақ сумен араласуына байланысты қолданылмайды.

Еріткішті таңдағанда, қайнау температурасы жоғары еріткіштерді айдау кезінде майлардың сапасы нашарлауы мүмкін екенін ескеру қажет (шрот ақуыздарының денатурациясы жоғарылайды, қышқыл саны және майдың түсі өзгереді). Қайнау температурасы төмен еріткішті қолданғанда еріткішті айдау кезінде мисцелла мен шротқа жылу әсері азаяды, бірақ еріткішті рекуперациялау жүйесін ұйымдастырумен байланысты қиындықтар туындайды.

Еріткіштерде бензол мен қанықпаған көмірсутектердің болмауы тиіс, өйткені бензол майлардың сапасын нашарлататын бояғыш заттардың, балауыздардың және т.б. ерігіштігін арттырады. Қанықпаған көмірсулар, кейбір әдеби мәліметтерге сәйкес, өнеркәсіптік экстракция жағдайында шрот пен майдан нашар кетірілетін конденсация немесе полимерлеу өнімдерінің пайда болуына бейім болады.

Өсімдік майларын экстракциялауда экстракциялық бензиндер олардың салыстырмалы арзандығына, аппаратураның материалдарына қатысты бейтараптылығына, майға қатысты жақсы еріту қабілетіне және суда аз ерігіштігіне байланысты барынша кең таралған. Осы мақсатта экстракциялық бензиндер, сондай-ақ А 65/75 Нефрасы және қоспалардан тазартылған, қайнаудың шегі тар 65/70 Нефрасы қолданылады.

Сұйытылған пропан-бутан фракциясын қолдану перспективасы еріткішті төмен температурада май мен шроттан айдап кетірудің оңайлығына байланысты, бұл жылу шығынын азайтуға және мақсатты өнімдердің сапалық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді. Алайда, бұл жағдайда экстракция процесін шамамен 1,5 МПа қысыммен жүргізу ұсынылады.

Алифатты көмірсутектердің хлор туындыларынан бұрын техникалық дихлорэтан мен трихлорэтиленді өнеркәсіптік қолданылған, бірақ қазіргі уақытта уыттылығы жоғары болғандықтан бұл ерітінділер пайдаланылмайды.

Рудадан озокерит алу. Озокериттер - әртүрлі физика-химиялық қасиеттері бар қатты көмірсутектердің көп компонентті күрделі жүйелері.

Озокерит шикізаты және олардан алатын церезиндер өнеркәсіптің әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады: консистенттік майлағыштар өндірісінде; шіруден сақтандыру мақсатында сымдар мен кабельдердің мақта-мата өрімдерін сіңдіру үшін; тамақ өнімдеріне арналған қаптама материалдарын дайындау кезінде; ағашқа және арматураланған пластмассаларға және антикоррозиялық жабындарға жағуға арналған лактардың құрамына кіреді. Озокерит медицинада кеңінен қолданылады.

Рудадағы  озокериттің мөлшері көп емес және кен орнына байланысты 1-ден 5% - ға дейін болады.

Экстракцияға түсетін байытылған руда құрамында 15,0% - ға дейін озокерит бар. Озокеритті алу схемасы 14 суретте көрсетілген..

14 сурет. Озокеритті экстракттеу сұлбасы: 1, 9 — қыздырғыштар; 2-экстракторлар; 3-аралық қыздырғыш; 4, 10 — тоңазытқыштар; 5 — су бөлгіш; 6, 7 — сыйымдылықтар; 8— сорғылар; 11 — пеш; 12 — ректификаттау колоннасы; 13 — булау колоннасы; I — экстракцияға кететін руда; II — еріткіш; III —су буы; IV — мисцелла; V-өңдеуге арналған майлар; VI-озокерит

Руда өз бетінше жұмыс істейтін екі немесе үш батареяға қосылған 18 экстрактордың біріне енеді. Алынған мисцелла бір ортақ қондырғыда қайта өңделеді.

Бір экстрактордан басқасына өтетін қыздырылған еріткіш рудандан озокеритті бөліп алады. 3,0-3,5% концентрациясына жеткенде, мисцелла 4 тоңазытқыштар арқылы 7 сыйымдылыққа түседі, содан кейін 8 сорғымен 9 қыздырғыш және 11 пеш арқылы 12 колоннаға еріткішті озокериттен бөлу үшін айдалады. Еріткіш пайдаланылған рудадан су буымен үрлеу арқылы экстракция процесі аяқталғаннан кейін тез арада шығарылады. Әдетте экстракция барлық құрылғылардың 75%-ында жүреді, қалғаны жүктеу, қалпына келтіру және түсіру кезеңдерінде болады.

Озокериттің еріткіштердегі ерігіштігі қалыпты температура (20-30°C) кезінде төмен, бірақ балқу температурасына жақын температурада оның ерігіштігі күрт артады. Озокерит сұйық күйге ауысқан кезде бірқатар еріткіштермен (бензин, бензол, ацетон, дихлорэтан және т.б.) кез-келген арақатынаста тамаша араласып, шынайы ерітінділерді құрайды.

Сондықтан экстракцияның ең қолайлы температурасы озокериттің балқу температурасына жақын немесе сәл жоғары температура деп саналуы керек. Іс жүзінде бұл температура 80-ден 100°C-қа дейін өзгереді.

Экстракттеу температурасына байланысты еріткіштің фракциялық құрамы да таңдалады. Қайнай бастау температурасы шамамен 100 °С және қайнау соңы температурасы 190 °С-тан аспайтын еріткішті қолдану ұсынылады.

Әдетте тікелей айдалған бензиндерден бөліп алынған көмірсутек фракциясы қолданылады. Ароматсыздандырылған еріткіш құрамында шайыры аз озокерит-шикізат алуға мүмкіндік береді, өйткені соңғысы ароматты қосылыстарда ериді.

4.2 Маталарды тазалау және машиналар мен жабдықтарды жуу

Киімді химиялық тазарту. Киімді ластанудан толық тазарту органикалық еріткіштердің көмегімен арнайы машиналарда жүзеге асырылады. Еріткішті таңдау тоқыма талшықтарының түрімен және киімнің ластану құрамымен анықталады.

Тұрмыстық маталарға арналған тоқыма талшықтары табиғи және химиялық болып бөлінеді. Табиғи талшықтар өсімдік (мақта, зығыр және т.б.) және жануар (қой, ешкі, түйе, сондай-ақ табиғи жібек) текті болады. Химиялық талшықтар жасанды (вискоза, ацетат, триацетат) және синтетикалық (капрон, найлон, лавсан) болып бөлінеді.

Химиялық тазартудың технологиялық үдерісі бастапқы сұрыптау, органикалық еріткіштермен тазарту, таза бұйымдарды сұрыптау, дақтарды кетіру, өңдеу және техникалық бақылаудан тұрады.

Органикалық еріткіштермен жуу 25-30ºС температурада цилиндрлік айналмалы барабанда 25-30 минут бойы жүргізіледі. Бұл кезде еріткіш сүзгі арқылы айналады, содан кейін бакқа жіберіледі, ал киім сол аппаратта центрифугалау арқылы сығылады.

Сығылған киім бөлме температурасында айналмалы барабанды кептіргіште ауамен, содан кейін 45 °C температурада кептіріледі (калориферде қыздырылады).

Кептіруден кейін киім шибер арқылы берілетін суық ауамен желдетіледі.

Ластанған еріткішті сүзгілеу және дистилляциялау арқылы тазартады. Дистилляция вакуумда (0,066-0,082 МПа) су буымен немесе қорғалған электр жылытқыштың көмегімен жүзеге асырылады. Кубта пайда болған майлы қалдықты оқтын-оқтын алып тастап отырады.

Еріткіштердің маңызды қасиеттері - олардың еріткіштік қабілеті, булану жылдамдығы (ұшпалық), қайнау температурасы, тұтанғыштық және уыттылық. Тазарту сапасы мен талшықты материалдың сақталуы еріткіштің еріту қабілетіне байланысты. Шамадан тыс еріту қабілеті кейбір маталардың бұзылуына және табиғи майдың маталар мен жүннен шайылуына әкелуі мүмкін, бұл кезде талшықтар жылтырлығын жоғалтады және сынғыш болады. Жоғары ұшпалығы бар еріткіштерді қолдану киімді кептіру уақытының қысқаруына әкеледі, бірақ айдау және жүктеу люгін ашу кезінде оның жоғалымын арттырады.

Еріткіштің төмен қайнау температурасы жоғары емес температураларда  дистилляция мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Алайда, бұл жағдайда еріткіштің от алу температурасы 45 °C-тан (киімді кептіру температурасы) төмен болмауы керек.

Киімді тазалау шарттары үшін өрт тұрғысынан сенімді тұтану температурасы 60°С болып табылады, оған еріткіштің 180-185ºС болатын қайнай бастау температурасы сәйкес келеді, киім кептірудің және ластанған еріткішті айдаудың қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету үшін қайнау соңы температурасы 210°С-тан жоғары болмауы керек.

Киімді тазарту барысында су-еріткіш шекарасындағы беттік керіліс, сондай-ақ еріткіштің тұтқырлығы үлкен рөл атқарады, бұл киімді жуу және сығу процесінде оны айдау кезінде өте маңызды.

Қазіргі әлемдік тәжірибеде киімді химиялық тазарту үшін перхлорэтилен, трихлорэтилен, фторхлоридті еріткіштер — фреондар (36 кесте) қолданылады.

36 кесте. Киімді химиялық тазартуға арналған еріткіштер

| Ел | Еріткіште өңделген бұйымдар саны, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перхлорэтилен | трихлорэтилен | мұнайдан алынған | фторхлор-құрамдылар |
| Англия | 84 | - | 14 | 2 |
| Бельгия | 86 | 1 | 12 | 1 |
| Дания | 75 | 4 | 20 | 1 |
| Франция | 75 | 1 | 20 | 4 |
| Голландия | 90 | 5 | 5 | - |
| Германия | 86 | - | 14 | - |
| АҚШ | 50 | - | 49 | 1 |

Хладондарды кеңінен енгізуге олардың жоғары құны, бастапқы шикізаттың тапшылығы және арнайы жабдықты қолдану қажеттілігін туындататын ерекше қасиеттері (салқындатқыш - оңай ұшатын заттар) кедергі келтіреді.

Трихлорэтилен жоғары уыттылыққа және шамадан тыс жұмсақтыққа ие — жүннен табиғи майды шаяды және киім фурнитуралары жасалатын бірқатар пластмассаларды ерітеді. Трихлорэтиленмен салыстырғанда перхлорэтилен уытты аз болғанмен, бұл еріткіштің адам ағзасына ұзақ әсер етуі жүйке жүйесінің бұзылуына әкеледі.

Көмірсутекті еріткіштер қарастырылғандармен салыстырғанда "жұмсақ" болып табылады; олар тоқыма материалдарынан бояғыштарды кетірмейді және жүн талшықтарынан, күдері мен теріден табиғи майды шаймайды. Алайда олар майларды, ара балауызын, балық майын, тер безі бөлінділерін, өсімдік және жағар майларын, гудронды, ваксаны, па-рафинді, пекті, канифольды, каучукты, битумды және басқа заттарды ерітеді. Бұл еріткіштер ацетохлорин, поливнилхлорид, поливинилиденхлоридты және т.б. сияқты талшықтарды бұзбайды. Көмірсутекті еріткіштердің кемшілігі – жанғыштығы және олардың ауамен қоспасының жарылысқауіптілігі.

АҚШ-та келесі қасиеттері бар "Стодард" және 140Ф көмірсутекті еріткіштері қолданылады:

|  | «Стодард» | 140Ф еріткіші |
| --- | --- | --- |
| Қайнау шектері, °С | 150-207 | 180-210 |
| Лап ету температурасы, °С | 40 | 60 |
| Бром саны, г Вг /100 мл | 5,0 | 5,0 |
| Каурибутанол нүктесі | 29-45 | 29-45 |

Металдардың бетін тазалау. Металдардың бетін тазарту мыналарды қамтиды:

бөлшектер мен бұйымдарды жинақталған күйде қайта іске қосу;

бөлшектерді механикалық өңдеуден кейін және гальваникалық жабу алдында майсыздандыру;

машиналарды, тетіктерді, іштен жану қозғалтқыштарын, газ турбиналары бөлшектерін, топсалы қосылыстарды, таспалы транспортерлерді, шарикті мойынтіректерді және т. б. майлардан, жағар майлардан және өзге де майлы ластанулардан тазарту;

жоғары молекулалы заттарды (табиғи және синтетикалық шайырлар, пластмассалар, желімдер) кетіру;

автомобиль және авиациялық қозғалтқыштардағы сору жүйесінен шайырлы шөгінділерді кетіру;

ескі лак-бояу жабындарын кетіру;

аспаптық электр және радио жабдықтарын тазалау.

Тазалаудың сәттілігі аппараттар мен жабдықтардың құрылымдық параметрлеріне, технологиялық өңдеу режимдеріне және жуғыш заттардың қасиеттеріне байланысты. Бұл кезде, соңғысы ластану үлбірлерін тиімді күйрету және еріту үшін жоғары белсенділікке ие болуы керек.

Қазіргі уақытта қолданылатын жуғыш заттардың арасында көмірсутекті еріткіштер кең қолданыс тапты, бұл олардың металдардың коррозиясын болдырмауы, өнімдердің бетінен оңай кетірілуі, тоң майлар мен майларды жақсы ерітуі сияқты қасиеттеріне байланысты. Көмірсутекті еріткіштер диэлектриктер болып табылады, сондықтан олар электр жабдықтарының бөлшектерін, сондай-ақ күрделі конфигурациядағы бөлшектерді жуу кезінде қолданылады. Кеуектерде, ішкі бөліктерде және басқа қол жетімді емес жерлерде тұрып қалатын еріткіштің қалдықтары із қалдырмай ауада тез буланып кетеді. Органикалық еріткіштер айдау әдісімен оңай қалпына келтіріледі және көп рет қолданыла алады.

Көмірсутекті еріткіштер минералды майларды, жануар майларын, майлағыш-салқындатқыш сұйықтықтарды, жылтыратқыш пасталарды, кейбір табиғи және жасанды шайырларды (глифталь, кумарон, целлюлоза эфирлері), бояғыштарды, каучукты, консервациялық құрамдарды (синтетикалық май қышқылдарының сабындарымен қоюландырылған техникалық вазелин немесе минералды майлардың қоспасы), парафинді,  церезинді, канифольді, полиэтиленді, сондай-ақ кейбір бейорганикалық заттарды (фосфор, күкірт, йод) кетіреді. Металл бетіндегі тоң майлар мен майлардың үлбірлері шаң мен басқа да бейорганикалық заттарды сақтайды, сондықтан майлы ластанулар ауыспалы құрамдағы органикалық және бейорганикалық заттардың күрделі қоспасы болып табылады.

Ескі лак-бояулы жабындар мен асфальт-шайырлы ластанулар едәуір төзімді және оларды көмірсутекті еріткіштермен кетіру қиындау, сондықтан мұндай жағдайларда ароматты және аралас еріткіштерді қамтитын көп компонентті шайғыштар қолданылады.

Тазарту әдісін таңдау тазартылатын бұйымның түріне, ластану құрамына және қолданылатын еріткіштің қасиеттеріне байланысты. Батыру арқылы тазалау кезінде әртүрлі пішінді және өлшемді бұйымдарды өңдеуге болады. Тазарту үдерісін қарқындату үшін жуу ерітіндісін араластырудың әртүрлі тәсілдері қолданылады: бөлшектерді ваннадан алып, қайта батыру; жуу арқылы ерітіндінің айналымы; тербелмелі платформаларды пайдалану және т. б.

Өнімді тазаланатын бөліктің бетіне жоғары қысыммен жіберілетін еріткіш ағынының әсерімен тазартып, содан кейін пайдаланылған сұйықтықты коллекторға бұрудың тиімділігі жоғары.

Жоғары жиілікті дыбыстық тербелістердің көмегімен тазартуды күшейту әдісінде сұйықтықтың "қозуы" кавитация құбылысына байланысты, ол лезде гидростатикалық қысымның өте жоғары мәндерінің пайда болуымен бірге жүреді, бұл металл бетіне жабысқан ластану бөлшектерінің бөлінуіне әкеледі.

Металл бетін тазарту үшін еріткішті таңдағанда еріткіштердің келесі қасиеттерін ескеру қажет: жоғары еріту қабілеті, булану жылдамдығы, беттік керіліс, қайнау температурасы, өрт қауіптілігі және уыттылығы.

Майлы және тоң майлы ластануды кез-келген көмірсутекті еріткіштер оңай кетіреді, бірақ бензинді қолдану үнемді, өйткені олардың тұтқырлығы төмен және беткі керілісі аз, металл бетінен тез буланып кетеді, қарапайым айдау арқылы оңай қалпына келеді. Алайда, бензиндердің жоғары булануы өрттің немесе адамдардың еріткіш буымен улануының себебі болуы мүмкін, әсіресе қолмен тазалағанда. Сондықтан көбінесе құрамындағы ароматты көмірсутектердің мөлшері аз тұтқыр, бірақ ұшпалылығы төмен керосинді еріткіштер таңдалады. Ароматты еріткіштерді жабық аппараттардағы бөлшектерді тазарту үшін қолдануға болады.

Төменде асфальт және май-шайырлы ластануларға қатысты кейбір еріткіштердің [кг/(м2·сағ)] ерігіштігі туралы деректер келтірілген.

|  | Асфальт-шайырлы | Май-шайырлы |
| --- | --- | --- |
| Ксилол | 0,70 | 2,20 |
| Бензин | 0,40 | 1,30 |
| Уайт-спирит | 0,32 | 0,90 |
| Керосин | 0,21 | 0.65 |
| Дизель отыны | 0,10 | 0.43 |

Металл бетін тазалау кезінде бензинді еріткіштер (50/170 Нефрас, резеңке өнеркәсібіне арналған еріткіш, экстракциялық бензин, уайт-спирит, 150/200 Нефрас); жарықтандырғыш керосиндер кеңінен қолданылады. Соңғы жылдары асфальт-шайырлы шөгінділерден тазарту кезінде эмульсиялаушы еріткіш құралдар қолданылады. 47 кестеде  құрамына көмірсутекті еріткіштер кіретін эмульсиялаушы еріткіш құралдардың  сипаттамасы келтірілген.

Тонды және үлбірлі қой терісін майсыздандыру. Тері тінінде майлы заттардың болуы жартылай фабрикаттың көрінісін нашарлатады, кейінгі бояумен (әсіресе ашық түстермен) біртегіс түс алуға жол бермейді. Қой терісінің ұлпасынан майлы заттарды кетіру үшін еріткіштер қолданылады.  Тазарту тиімділігі еріткіш пен материалдың қасиеттеріне, соңғысының тығыздығына, майлы заттардың таралуына, сулану дәрежесіне, өңдеу жағдайларына және т. б. байланысты.

Органикалық еріткіштермен майсыздандыру айналмалы тесікті барабаны бар бекітілген барабан болып табылатын аппаратта жүзеге асырылады, оған қой терісін салып, еріткіштерқұяды. Майсыздандыру 20 °C температурада 5-10 минут бойы жүзеге асырылады. Содан кейін еріткішті төгіп, тесікті барабанда жоғары айналу жиілігі кезінде оларды алдымен сығып, содан кейін қой терісін 60 °C-қа дейін қыздырылған ауамен кептіреді.

Теріні майсыздандыруға арналған еріткішті таңдағанда, оның жиынтық әсерін ескеру қажет.

Еріткіштердің ену қабілеті көбінесе тұтқырлыққа байланысты, тұтқырлық неғұрлым жоғары болса, соғұрлым еріткіш өңделетін материалға қиын енеді. Төменде кейбір еріткіштердің майсыздандыру қабілеті ( % ) туралы деректер келтірілген:

|  | Ауалы-құрғақ үлгі | Суланған үлгі |
| --- | --- | --- |
| Трихлорэтилен | 65,6 | 21,7 |
| Тетрахлорэтилен | 60,1 | 17,2 |
| Б-70 бензині | 58,1 | 15,0 |
| Уайт-спирит | 52,1 | - |
| Жарықтандыру керосині | 47,8 | 10,0 |

Жоғарыда келтірілген мәліметтерден көмірсутекті еріткіштердің майсыздандырғыш қасиеті хлорорганикалық заттармен бірдей екенін көруге болады, сондықтан олардың аз уыттылығы мен төмен құнын ескере отырып, көмірсутекті еріткіштерге артықшылық беру керек.

Тондық қой терісін майсыздандыру кезінде еріткіш ретінде БР-1 ("Галоша") және Б-70 бензині, уайт-спирит, трихлорэтилен қолданылады. От алу температурасы 60 °С-тан жоғары Н 180/210 нефрасын тазартылатын материалды қыздырылған ауамен кептіру кезінде қолдану болады, бұл еріткіш өртке қауіпсіз.

Жүнді тазарту. Жүнді еріткішпен өңдеудің артықшылығы-талшықтар сулы ерітінділерде өңделгенге қарағанда көбірек түктілікке ие болады. Осыған байланысты, органикалық еріткіштермен өңделгеннен кейін, жүнді тырнау және иіру оңай. Сонымен қатар, органикалық еріткіштен жүн балауызының (ланолин) 90% - на дейін алуға болады, бұл қырқып алынған жүннің жалпы массасының 20-60%-ын құрайды.

Жүн (жіп) тесікті конвейерде еріткіш ағынымен өңделеді, бұл кезде одан кір мен топырақты кетіреді. Содан кейін жүн центрифугалау арқылы сығылады және қыздырылған ауамен кептіріледі. Мисцелла сүзгілердегі механикалық қоспалардан бөлінеді, содан соң таза еріткіш пен жүн балауызын алу үшін вакуумда айдалады.

Жүнді тазарту үшін еріткіш ретінде уайт-спирит немесе "Стодард" мұнай еріткіштері қолданылады.

37 кестеде жуу композицияларының құрамында қолданылатын еріткіштер көрсетілген.

37 кесте - Жуғыш заттар ретінде қолданылатын еріткіштер

| Еріткіш түрі | Ескерту |
| --- | --- |
| Solvesso 100 Solvesso 100 (ксилолдар, тетралин) Мұнай сольвенттері Т.қай 115-220 °С арендер, ксилолдар С9-С12 арендері, кумолдар, Ксилолдар, этилбензол | Машина механизмдерін тазалауға арналған құрамдар (изопропил спирті, этил ацетаты, ПБЗ бар қоспалар) Бояуларды кетіруге арналған су суспензиясы Машиналар мен механизмдерді тазалауға арналған құрамдар Хлоралкандары (трихлорэтилен)бар қоспаларда Металдардың, шынының, керамиканың беттерін тазалауға арналған құрамдар (спирттері бар қоспалар с 8 Баспа машиналарын тазалауға арналған су эмульсиялары (кетондармен, ПБЗ қоспаларымен) беттерді Типографиялық бояудан тазалауға арналған су эмульсиялары, лигроинді фракциясы 160-210 °с) Матаны тазартуға арналған еріткіштер |

4.3 Резеңке техникалық бұйымдар өндірісі

Резеңке желімдер жасау. Резеңке желімдер кеңінен қолданылады. Олар маталарды резеңкелеу, вулкандалған және вулкандалмаған резеңке бөлшектерді желімдеу және оларды жөндеу үшін, сондай-ақ батыру әдісімен жұқа қабырғалы резеңке бұйымдарды (мысалы, хирургиялық қолғаптарды) жасау үшін қолданылады. Соңғы жылдары темірбетон конструкцияларының металл бетіне резеңкені бекітудің желімдік әдісі маңызды арта түсуде. Резеңке желімдер кабельдік, ағаш өңдеу, жеңіл және басқа да салаларда қолданылады.

Резеңке желімдер әдетте екі негізгі топқа бөлінеді: вулкандалатын және вулканданбайтын.

Бірінші топқа табиғи каучук (ТК), гуттаперчтер, каучукты өңдеу өнімдері (термопрен) негізіндегі желімдер жатады. Вулкандалмаған желімдеудің беріктігі салыстырмалы түрде аз.

Екінші топтың желімдерінде вулканизациялық заттар бар. Вулкандаудан кейін (140-150 ºС) бұл желімдер берік желім қосылыстарын құрайды.

Резеңке желім каучукты немесе резеңке қоспаны тиісті еріткіште еріту арқылы алынады. Резеңке, басқа жоғары молекулалық қосылыстар сияқты, еріткіште алдын-ала ісінгеннен кейін ериді, бұл көлемнің ұлғаюымен бірге жүреді. Алғашқы сәтте еріткіштегі ісіну ең жоғары жылдамдықпен жүреді, содан кейін ісіну жылдамдығы біртіндеп төмендейді. Ісінген кезде еріткіш каучук макромолекулалары арасында таралады, сондықтан ондағы молекулааралық өзара әрекеттесу күштері ісінген сайын әлсірейді және каучук ерітіндіге өтеді.

Резеңке желімдерге арналған еріткіштерге қойылатын ең маңызды талаптарға мыналар жатады: желім мен желім үлбірінің сапасына теріс әсердің болмауы, барынша аз уыттылық пен өрт қауіптілігі, өткір иістің болмауы, буланудың қажетті жылдамдығы және каучуктың жақсы ерігіштігі.

Полярлы емес каучуктарды (НК, СКИ-3, СКС, бутил-каучук) пайдалану кезінде қажетті талаптарға БР-1 және БР-2 бензиндері сай келеді. Олардың кең фракциялық құрамы, ароматты көмірсутектердің төмен мөлшері, өткір емес иісі бар. Желімдерді техникалық пайдалану кезінде барлық үдерістер еріткіштің булануына негізделген, сондықтан булану жылдамдығы өте маңызды.

Еріткіш тез буланған кезде желімнің температурасы шық нүктесіне дейін төмендеуі мүмкін, ал үлбір бетінде ылғал конденсатталады. Бұл беттің жабысқақтығын және желімдеу беріктігін күрт төмендетеді. Сондықтан оңай ұшатын және төмен қайнайтын еріткіштер желім өндірісінде іс жүзінде қолданылмайды. Сонымен қатар, еріткіштің тез булануымен беткі үлбір пайда болады, бұл оның ішкі қабаттардан одан әрі булануын қиындатады, ал вулкандау кезінде желім үлбірі кеуекті болады.

Ерітіндідегі каучук концентрациясына байланысты желімдер сұйық (5-10%), орташа концентрация (10-20%), қою (20-50%) деп бөлінеді.

Герметиктерді дайындау. Қазіргі уақытта қозғалмайтын қосылыстарды тығыздау негізінен каучук негізіндегі герметиктердің көмегімен жүзеге асырылады. Бастапқы полимердің табиғатына байланысты герметиктер вулкандалатын, кеппейтін және кебетін болып бөлінеді.

Вулкандалатын герметиктер салыстырмалы түрде төмен тұтқырлығы бар, сол себепті еріткіштерді қолдануды қажет етпейтін төмен молекулалы каучуктар немесе олигомерлер негізінде жасалады.

Кеппейтін герметиктер - бұл термопластикалық материалдар, олар қызған кезде жұмсарып, тұтқыр аққыш күйге ауысады, ал салқындаған кезде олар бұрынғы қасиеттерге ие болады.

Кеппейтін герметиктерді дайындау үшін негізінен қаныққан каучуктар - полиизобутиленді, бутил каучук, этилен-пропиленді, дисперсті қатты толтырғыштар, мұнай майлары, желімдегіш заттар (канифоль және т. б.), пластификаторлар (автол, вазелин және т. б.), сондай-ақ қайнау шегі 150-200 °С болатын жоғары қайнайтын еріткіштер (уайт-спирит) пайдаланылады.

Кебетін герметиктер - бұл органикалық еріткіштердегі белгілі бір құрамдағы резеңке қоспалардың ерітінділері. Мұндай герметиктерді бетке жағып, еріткіштер буланғаннан кейін олар иілімді, резеңке тәрізді болады. Мұндай герметиктердің құрамына синтетикалық каучуктар — бутадиен-стиролды, бутадиен-нитрилді, хлорпренді, сондай-ақ изопрен-стиролды, уретанды және басқалары фенолформальдегидті, инден-кумаронды, терпенді және басқа шайырлармен бірге кіреді.

Кебетін герметиктерді дайындау кезінде еріткіштер ретінде 15-66% мөлшерінде толуол, ксилол, бензин, гептан еріткіші, бутил ацетаты, бензин-бутилацетат қоспасы (1:1), гексан еріткіші-ацетон-толуол (1:1:1) қолданылады. Еріткішті таңдау арқылы әртүрлі қаттылықтағы герметиктерді алуға болады. Айталық, еріткіш полибутадиен үшін "жақсы" және полистирол үшін "жаман" болған кезде қаттылығы аз герметиктер түзіледі. Полистирол үшін "жақсы" еріткішті және полибутадиен үшін "жаман" еріткішті таңдағанда, керісінше, жоғары қаттылықты тығыздағыштар алынады.

4.4 Лак-бояу материалдарын өндіру

Қазіргі заманғы лак-бояу материалдары (лактар, олифалар, бояулар, астарлар, шпаклевкалар) құрамында үлбір түзуші мен пигмент толтырғыштары, беттік белсенді заттар, көп компонентті еріткіштер және т. б. бар көп компонентті қоспалар болып табылады.

Үлбір түзушілер табиғи заттар мен оларды қайта өңдеу өнімдеріне (өсімдік майлары, олифалар, майлы лактар, алкидті шайырлар, табиғи шайырлар, целлюлоза эфирлері және олардың негізіндегі лактар, битумдер) және синтетикалық заттар мен оларды модификациялау өнімдеріне (полиэфирлер, фенол-формальдегидті шайырлар, эпоксидті шайырлар, кремний органикалық полимерлер, фурилді шайырлар, сондай-ақ поливинилді және полиакрилді шайырлар және т.б.) бөлінеді.

Дисперсиялық ортада (еріткіштерде, олифаларда, лактарда) ерімейтін жоғары дисперсті пигменттер лак-бояу материалдарының құрамына әртүрлі мақсаттағы қорғаныш және декоративтік жабындарды алу үшін енгізіледі. Пигменттердің шығынын азайту үшін лак-бояу материалына онша қымбат емес ақ немесе сәл боялған бейорганикалық қосылыстар  - толтырғыштар енгізіледі. Егер байланыстырғыш тұрақты емес беттік белсенділікке ие болса, онда диспергирлеу процесін оңтайландыру үшін оған беттік белсенді заттарды енгізу керек.

Лак-бояу материалдарындағы еріткіштердің мөлшері, әдетте, өте едәуір болады [30-50 % (масс.)]. Бұл жағдайда пайда болатын химиялық өзгерістердің сипатына қарамастан, лак үлбірлерінің қатаю процесі еріткіштің толық булануымен сипатталады.

Үлбір түзілу процесі екі сатыда  жүреді деп саналады. Бірінші сатыда еріткіштің булану жылдамдығымен анықталатын процестің жылдамдығы негізінен ұлбір түзгіш ерітінді үстіндегі еріткіш буының қысымына байланысты болады. Бұл қысым таза еріткіштің үстіндегі бу қысымынан төмен. Осы айырмашылыққа байланысты полимердің салыстырмалы түрде жоғары концентрациясында булану жылдамдығы төмендейді. Бұл ерітіндінің түзілетін үлбірдің қалыңдығы бойынша тығыздығын теңестіретін ерітіндінің конвективті араласуын тудырады. Жүйенің тұтқырлығы біртіндеп артып, ал конвективті араластыру жылдамдығы төмендейді. Жүйе алдымен беткі қабатта, содан кейін үлбірдің бүкіл қалыңдығында аққыштығын жоғалтады; концентрация градиенті пайда болады. Бұл сәт үлбірдің пайда болуының екінші сатысының басталуы болып саналады, ол екі айға дейін созылуы мүмкін, содан кейін үлбірдегі еріткіштердің қалдық мөлшері ең төменгі тепе-теңдік мәніне жетеді.

Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштерге бірқатар талаптар қойылады:

лак-бояу материалын дайындау және оны бұйымға жағу үшін қажетті концентрация мен тұтқырлықтың белгілі бір мәні бар үлбір түзуші затты тамшы-сұйық күйге аудару қабілеті;

үлбірді қалыптастыру кезінде оңай булану және жабынның оңтайлы қасиеттеріне сәйкес келетін үлбір түзгіш құрылымын қамтамасыз ету қабілеті;

уыттылықтың болмауы, төмен тұтанғыштығы, химиялық инерттілік, арзандық, қол жетімділік.

Егер соңғы уақытқа дейін оңтайлы құрамдағы еріткіштерді таңдау негізінен эмпирикалық жолмен жүргізілсе, соңғы жылдары олардың сапасын бағалаудың объективті критерийлері жиі қолданыла бастады. Бұл тәсілдің мысалы – лак-бояу материалдарының рецептурасының ұшпалы бөлігін таңдау үшін қолдануға болатын үш өлшемді ерігіштік параметрінің тұжырымдамасы. Үлбір түзетін полимерлер полимер тізбектері мен еріткіш молекулалары полярлығы, сутегі байланыстарының энергиясы және дисперсті өзара әрекеттесу бойынша жақын болған жағдайда ғана шынайы ерітінділерді құруға қабілетті.

Кеуектілігі барынша аз оңтайлы құрылымды үлбірлер еріткіш пен полимердің еріткіштік  параметрлерінің жақын мәндерінде пайда болатындығы көрсетілген. Сондай-ақ, құрылым қаптамасының ең аз кеуектілігі мен ең жоғары тығыздығына жүйені (кебу кезінде) екі фазаға, яғни "нашар" еріткішті қолданған кезде бөлу арқылы үлбір түзілуіне қол жеткізілетіні анықталды.

"Жақсы" еріткіштер молекулааралық аймаққа ену нәтижесінде үлбір түзгіш құрылымды қопсытады. "Жақсы" еріткіштегі ерітінділерге "нашар" еріткіштің (тұндырғыштың) 10%-ға дейін қосу құрылымдық элементтер арасындағы өзара әрекеттесуді арттырады, бірақ сонымен бірге олардың шекаралық учаскелерінің деформациялануы артады. Құрылымның ақауларында жарықтар пайда болған кезде, үлбірдегі қауіпті кернеулер азаяды. Осының арқасында полимер мен бинарлық еріткіші бар композициялардан түзілген үлбірлер, олардың құрамдас бөліктерінің бірі полимердің тұнбасы болып табылады, тек "жақсы" еріткішті қолдану арқылы алынған үлбірлерге қарағанда жақсы физика-механикалық қасиеттерге ие. Тұндырғыштың жоғары мөлшері кезінде фазалық ауысу полимердің жоғары концентрациясында жүзеге асырылады. Олар жүйе аққыштығын жоғалтатын концентрация мәніне жақын болған жағдайларда, бөлшектердің коалесценциясы нашарлайды және үлбірлер қанағаттанар-лықсыз қасиеттерге ие болады.

Іс жүзінде үлбір түзетін заттардың ерітінділерін дайындау үшін көбінесе көп компонентті немесе аралас еріткіштер қолданылады. Мұндай еріткіштердің құрамына, әдетте, сұйылтқыш кіреді.

Сұйылтқыштар - осы полимерді өздері ерітпейтін, бірақ оны ерітіндіге енгізген кезде олар полимердің құрылымын бұзбайтын және екі фазалы коллоидтық жүйелерді түзбейтін еріткіштер, сұйылтқыштарды қолдану еріткіштің жұмсалуын азайтуға мүмкіндік береді.

Әдетте еріткішке қарағанда ұшпалылығы көбірек еріткіштер сұйылтқыштар таңдалады, бұл жағдайда үлбір түзетін жүйе (еріткіштің бір бөлігін буландыру) жақсы еріткішпен байытылады, фазалық бөліну болмайды. Осының салдарынан көмірсутекті еріткіштердің қиын ұшатын бөлігінде ароматты, ал оңай ұшпа бөлігінде парафинді көмірсутектердің болғаны жөн.

Лак-бояу материалының кептіру ұзақтығы ғана емес, сонымен қатар оны бір немесе басқа тәсілмен жағу мүмкіндігі, сондай-ақ жабынның пайдалану қасиеттері еріткіштің ұшпалығына байланысты. Мысалы, май, битум және басқа негіздегі баяу кебетін материалдарды қолдануға арналған щеткамен бояу әдісінде қиын ұшатын еріткіштерді қолдану керек.

Материалды ауасыз жағу және пневматикалық бүрку әдістерін қолдану кезінде еріткішті таңдауға ерекше назар аудару керек. Мұндай жағдайларда еріткіш лак-бояу материалын қолдану кезінде оның бір бөлігі буланып, шашырауға қосымша ықпал ететіндей етіп таңдалады, ал екінші бөлігі үлбірде қалып, бірінші кезеңде үлбір түзілудің өңдеудің қалыпты жағдайларын,  яғни, жақсы құйылуды қамтамасыз етуі тиіс.

Оңай ұшатын еріткіштің мөлшері көп болғанда үлбір түзілудің бірінші сатысы салыстырмалы түрде қысқа уақыт аралығында аяқталады, сондықтан еріткіштер беткі "қабықта"қалады. Қоршаған ортаның температуралық жағдайы өзгерген кезде еріткіштердің бу қысымы жоғарылайды, көпіршіктер пайда болады, олар кейіннен жарылып, раковиналар пайда болады. Раковиналардың пайда болуы көбінесе ыстық кептіру үлбірлерінде байқалады.

Еріткіштің ұшпалығы адгезияға да әсер етеді, бұны әсіресе сымдарды лакпен жабу кезінде ескеру қажет. Жеңіл еріткішті қолданған кезде булану есебінен температура мен ауадан ылғалдың конденсатталуы төмендейді, бұл өз кезегінде лак-бояу жабынының адгезиясын азайтады. Сондықтан сымдарды бояу кезінде жоғары қайнайтын ароматты еріткіштерді қолданады.

Төменде лак-бояу материалдарын өндіруде қолданылатын көмірсутекті еріткіштер келтірілген:

| А 65/75 нефрасы | Тез кебетін майлы лактар мен бояулар үшін |
| --- | --- |
| Уайт-спирит, С 150/200 нефрасы | Майлы, Майлы-шайырлы, битумды; ксилол қосылған қоспада — алкидті, фенолды |
| Толуол | Органосиликон, поливинилхлорид, глифталь жабындары үшін |
| Ксилол | Алкид, фенол, битум және кремний органикалық жабындар үшін |
| Сольвент, Ар 120/200 нефрас | Майлы, битумды, Каучукты, карбамидоформальдегидті және полиэфирамидті жабындар үшін |

Лак-бояу материалдарының еріткіштері мен сұйылтқыштары ретінде сонымен қатар мұнай еріткіштерінің кетондармен, эфирлермен, спирттермен қоспалары да қолданылады (.. кестені қараңыз.).

Қазіргі заманғы бояулар мен лактар (лактар, олифалар, бояулар, астарлар, шпаклевкалар) - құрамында үлбір түзуші мен пигмент толтырғыштары, беттік белсенді заттар, көп компонентті еріткіштер және т. б. бар көп компонентті қоспалар. Бояулар мен лактардағы еріткіштердің мөлшері, әдетте, өте маңызды. Лак үлбірінің қатаю процесі бұл кезде жүретін химиялық өзгерістердің сипатына қарамастан, еріткіштің толық булануымен сипатталады. Бояу өнеркәсібінде негізінен С6-С12 парафиндері, 9-12 көміртегі атомдарының саны бар изопарафиндер (мысалы, 2,2,5 - триметилгексан) қолданылады, өйткені олар іс жүзінде иіссіз.

Бояулар мен лактарға арналған кейбір еріткіштердің тізімі 35 және  кестеде көрсетілген.

4.5 Синтетикалық каучук өндірісі

Каучук шина өнеркәсібінде (52 %), резеңке-техникалық бұйымдар өндірісінде (24%), жасанды былғары өндірісінде (10%), кабель өнеркәсібінде (4%), құрылыс материалдары өнеркәсібінде, қағаз өнеркәсібінде және т. б. кеңінен қолданылады.

Мономерлердің құрамына байланысты каучуктар изопренді, бутадиенді, бутиленді, этилен-пропиленді, бутадиен-стиролды, полиизо-бутиленді, арнайы (силоксанды, уретанды, хлорсульфонды, хлор-бутиленді) болып бөлінеді.

Мономерлерді полимерлеу бірнеше әдістермен, массада, газ фазасында, ерітіндіде және эмульсияда жүзеге асырылады.

Ерітіндідегі полимерлеу - бұл ең прогрессивті және өнімді әдіс, ол реакцияның жылуын неғұрлым толық және біркелкі әкетуді қамтамасыз етеді.

38 кесте-Лак-бояу жабындарына арналған еріткіштер

| Еріткіш түрі | Ескертпе |
| --- | --- |
| Solvesso 100 Solvesso 100 С9 арендері Т.қай125-200°С арендер Толуол, ксилол Толуол (немесе басқа арендер) Ар- 120/200 нефрасы Толуол, ксилолдар Мұнай сольвенті Solvesso 100 Кумол (немесе басқа жақын қайнайтын арендер) Толуол (немесе арендер қоспасы) | Solvesso 100 – бутил целлозольв қоспасындағы қатты полиэфир (95:5) Полиамидоэпоксидті шайырлар Битум-полимерлі эмульсия Эпоксидті шайырлар негізіндегі жабындар Поливинильді жабындар Бисфенол А-формальдегидті шайыр негізіндегі лак Ксилолдың, мұнай сольвентінің, уайт-спирттің орнына Нитроцеллюлозды, перхлорвинилді, полиакрилатты пленка жасағыштар, вини-лиденхлориді немесе винилацетаты бар винилхлоридтің сополимерлері (лактар, эмальдар, астарлар, тығыздағыштар) Перхлорвинилді, полиакрилатты, эпоксидті, полиуретанды пленка түзгіштер Бисфенол сополимері негізіндегі коррозияға қарсы жабындар А-эпихлоргидрин Автомобильдерге арналған коррозияға қарсы полиуретанды жабындар Алкид және акрил шайырларына негізделген коррозияға қарсы бояу |

Ерітіндідегі полимерлеу арқылы изопренді, бутадиенді, бутадиен-стиролды, этилен-пропиленді каучуктер, сондай-ақ бутилкаучуктар мен полиизобутилендер алынады.

Еріткіш полимерлеу процесінің жылдамдығына және алынатын полимердің молекулалық массасына айтарлықтай әсер етеді. Мономер концентрациясының төмендеуімен полимерлеу жылдамдығы төмендейді және, әдетте, полимердің молекулалық массасы төмендейді. Полимерлеуді сәтті жүргізу үшін олардың тұтқырлығы тым жоғары болмайтындай сұйытылған ерітінділерді қолдану қажет.

Изопреннің полимерлену жылдамдығы көп жағдайда полимердің еріткіште еру жылдамдығына симбатты екендігі анықталды. Бутан, октан, циклогексан сияқты еріткіштерде пайда болған полимер еріп үлгермейді және біртіндеп катализатордың белсенді орталықтарын жабады, мономер молекулаларының оларға жетуін тоқтатады. Бұл полимерлеу жылдамдығы-ның төмендеуіне әкеледі. Бензол ғана катализатормен кешен түзіп, оның белсенділігін арттыруға ықпал етеді.

Изоқұрылымды көмірсутектерде полимердің молекулалық массасы мономердің өзгеру дәрежесінің жоғарылауымен төмендейді; изооктанда полимерлеу тереңдігі 20-дан 50%-ға дейін жоғарылаған кезде полимердің орташа молекула массасы 500 000-нан 280 000-ға дейін төмендейді; изопентан үшін бұл тәуелділік аз дәрежеде білінеді. Полимерлеудің бастапқы кезеңінде ең үлкен молекулалық массаға изопентан мен изооктан ерітіндісінде алынған полимерлер (шамамен 500 000), ал полимерлеудің соңында изопентан, гексан және гептан ерітіндісінде алынған полимерлер (шамамен 330 000) ие. Қанықпаған көмірсутектердегі полимерлеу жылдамдығы қаныққан көмірсутектерге қарағанда біршама төмен. Изо- немесе қ - пентан еріткіш ретінде пайдаланылғанда изопрен түрленуінің ең жоғары дәрежесі байқалады. Бұл еріткіштердің полимерден еріткішті кетіру және еріткішті қалпына келтіру сатыларында да басқа, жоғары қайнайтын көмірсутектерден артықшылығы бар.

Еріткіштерге тазалығы бойынша үлкен талаптар қойылады. Бұл еріткішпен бірге жүретін қоспалардың көпшілігі полимерлеу кинетикасына және түзілетін полимердің микроқұрылымына айтарлықтай әсер ететіндігімен түсіндіріледі. Айталық, изопрен димерлері полимердің микроқұрылымына әсер етеді, ал изобутилен полимерлеу жылдамдығын төмендетеді. 0,01%-ға дейінгі мөлшерде циклопентадиеннің болуы полимерлену жылдамдығын және полимердің молекулалық массасын күрт төмендетеді, ал 0,1% мөлшерінде, катализатордың толық улануы орын алады. Ацетилен және диен көмірсутектері болған кезде индукциялық кезең артады және полимерлеу жылдамдығы айтарлықтай төмендейді. Бұл үдеріске әртүрлі күкірт және оттекқұрамды қоспалар да осылай әсер етеді.

Әдетте синтетикалық каучуктер өндірісінің процестерінде қолданылатын еріткіштер 36 кестеде келтірілген.

Изопентан еріткіш ретіндегі құрамы келесідей болуы керек [%

(масс.)]:

| Изопентан, аз дегенле | 98 |
| --- | --- |
| Пентаи, көп дегенде | 0,8 |
| Қалыпты құрылысты парафиндер жиынтығы, көп дегенде | 2,0 |
| Пиперилен, көп дегенле | 0,0002 |
| Ацетилендер, көп дегенде | 0,002 |
| Карбонильді қосылыстар, көп дегенде | 0,0003 |
| Күкіртті қосылыстар, көп дегенде | 0,0005 |
| Азотқұрамды қосылыстар, көп дегенде | 0,0002 |
| Ылғал, көп дегенде | 0,0005 |

Бутадиенді каучукты алу кезінде еріткіш әсіресе ылғал мен оттектен мұқият тазартылуы тиіс.

Еріткіш полимерлеу процесінің жылдамдығына және алынған полимердің молекулалық массасына айтарлықтай әсер етеді. Мономер концентрациясының төмендеуімен полимерлеу жылдамдығы төмендейді және әдетте полимердің молекулалық массасы төмендейді. Полимерлеуді сәтті жүргізу үшін олардың тұтқырлығы тым жоғары болмауы үшін сұйылтылған ерітінділерді қолдану қажет.

39 кесте.  Каучуктер өндірісінде қолданылатын еріткіштер

| Каучук | Полимерлеу катализаторлары | Еріткіштер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | катализаторды дайындауға арналған |  | шикізатты сұйылтуға арналған |
| Изопренді (СКИ-3) | Циглер - Натт | Толуол |  | Изопентан |
| Бутадиенді (СКД) | Титана галогениді, три-изобутилалюминий | » |  | Толуол |
| Бутилкаучук | Алюминий хлориді | Метилхлорид |  |  |
| Этиленпропиленді (СКЭПТ) | Алюминийдің алкилтуындылары және титан қосылыстары | Экстракциялық бензин |  |  |
| бутадиен-стиролды (ДССК-25) | Литийорганикалық қосылыстар | А65/75 нефрасы немесе толуол | Циклогексан 75%, А 65/75 нефрасы 25% |  |
| Полиизобутилен | Бор трифториді | Сұйық этилен |  |  |

Лак-бояу бұйымдарын шаю үшін қолданылатын еріткіштер 40 кестеде көрсетілген.

40 кесте-Лак-бояу бұйымдарына арналған жуғыштар

| Еріткіш түрі | Ескертпе |
| --- | --- |
| С9-С11 арендері Ксилолдар Бензолдың алкил туындылары Арендер (толуол және басқалар) Бензол, толуол, ксилолдар | Полярлы еріткіштері бар қоспалар (1-метокси-2-пропанол, диметилформамид, N-метилпирролидон) N-метилпирролидонды және бензинді қоспалар Алкилцеллозольвты, гликоль эфирлерінің ацетаттарымен, алканоламиндермен және ББЗ-лы қоспалар Триоксан және алифатты спирттермен қоспалар Композиция құрамында 0,5-5 % (мас.) қоюландырғыш бар |

Синтетикалық этиленпропилен каучуктерін еріткіш ретінде алу процесінде каталитикалық риформинг бензинінің ароматсыздандырылған тар гексан фракциясын пайдалану көзделген.

4.6 Пластикалық массалар өндірісі

Полимерлеу және поликонденсация процестері кейбір жағдайларда көмірсутекті еріткіштердің ерітіндісінде жүреді.

Ерітіндідегі полимерлеу гомогенді немесе гетерогенді жағдайларда жүруі мүмкін. Бірінші жағдайда мономер де, алынған полимер де еріткіште ериді, сондықтан дайын өнім полимер (лак) ерітіндісі болып табылады. Бұл әдіс полимер одан әрі химиялық түрлендірулерге ұшыраған кезде немесе алынған полимер ерітіндісін қабатталған пластиктер, жабындарға және т. б. желімдер, байланыстырғыштар жасау үшін тікелей қолдануға болатын кезде ыңғайлы.

Екінші жағдайда түзілген полимер пайда болуына қарай ерітіндіден тұнбаға түседі. Ірі өлшемді реакторларда жылу еріткіштің ішінара булануы (еріткішті өтіп бара жатқан мономермен үрлеу) есебінен әкетіледі, ол конденсатталғаннан және салқындағаннан кейін қайтадан реакторға қайтарылады. Бұл кезде еріткіштің буларының қысымы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жылу әкету оңайырақ болады, алайда бу қысымының жоғарылауымен реактордағы этиленнің парциалды қысымы төмендейді, сол себепті полимерлеу жылдамдығы төмендейді.

Осылайша, еріткішті қолдану үдерісті жылжымалы сұйық ортада жүргізуге, реакция массасындағы катализатор мен мономердің қатынасын оңай реттеуге, реакция жылуын алып кетуге, полимерді еріген күйде де, суспензия түрінде де тасымалдауға мүмкіндік береді.

Ерітіндідегі поликонденсация бір еріткіштің ортасында да, еріткіштердің қоспасында да жүзеге асырылады. Төмен молекулалық жанама өнім еріткішпен химиялық әрекеттесу арқылы немесе еріткіш буымен айдау арқылы кетіріледі.

Ерітіндідегі полимерлеудің мысалы - полиэтилен алу процесі. Ол төмен қысымда және Циглер-Натт катализаторларының қатысуымен жүреді (алюминийалкилдер немесе алюминийхлоридтың титанның үш немесе тетрахлоридымен әрекеттесу өнімдері). Іс жүзінде көбінесе процесс титан тетрахлориді мен диэтилалюминийхлорид жүйесінде жүреді. Процестің сызбасы 15 суретте көрсетілген.

Аl(С2Н5)2С1 және TiС14 бензинді ерітінділерін 1 араластырғышта араластыру арқылы катализаторлық кешен дайындалады, ол 2-аппаратта 1 кг/м3 концентрациясына дейін бензинмен сұйылтылады. Суспензия 3 сыйымдылығы арқылы 4 полимеризатор реакторына жіберіледі, онда этилен мен сутегі қоспасы енгізіледі (соңғысы полимердің молекулалық массасын реттеуші болып табылады).

Полимерлеу 70-80 ºС және 0,15-0,2 МПа қысымда шамамен 6 сағат ішінде жүреді. Этиленнің конверсиясы шамамен 95% құрайды. Полимерлеу жылуы бензинді буландыру арқылы әкетіледі. Бу-газ қоспасы одан әрі суық бензинмен суарылатын скрубберде 5 салқындатылады. Алынған полиэтилен суспензиясы реактордан центрифугаға 6 түседі; бөлінген бензин регенерацияға жіберіледі, ал сығылған полимер 7 ыдырауға арналған аппаратқа жіберіледі. 7 аппаратта катализатор кешенінің қалдықтары метил немесе изопропил спиртімен ыдырауға ұшыратылып, сол жерден полиэтилен суспензиясы қайтадан 8 центрифугаға түседі.

15 сурет. Төмен қысымдағы этиленді полимерлеу схемасы:

1— араластырғыш; 2 — кешенді сұйылтуға арналған аппарат; 3-аралық сыйымдылық; 4-полимеризатор; 5 — скруббер; 6, 8, 10 — центрифугалар; 7, 9-аппараттар; 11 — қайнаушы қабаты бар кептіргіш; 12 — экструдер-гранулятор; I — ТіС14 ерітіндісі; II-Аl(С2Н5)2С1 ерітіндісі; III - салқын бензин; IV — сутегі; V — этилен; VI - бензин; VII-азот; VIII — полиэтилен; IX-еріткішті қалпына келтіруге арналған аралық өнімдер

Спирт-бензин қоспасы натрий метилатымен бейтараптандыруға және одан әрі регенерацияға беріледі. Полиэтилен пастасы  спнрт-бензин қоспасымен 9 аппаратта жуылады. Полимерді соңғы жуу 10 центрифугада регенерацияланған еріткішпен немесе сумен жүргізіледі. Сығылған полиэтилен қайнаушы қабатта азотпен кептіруге, содан кейін түйіршіктеуге түседі.

Регенерация кезінде еріткіш полиэтиленнің төменмолекулалық фракцияларын, катализатордың ыдырау өнімдерінің центрифугасынан түскен полимер бөлшектерін бөліп алу үшін өткір бумен тазартылады, содан кейін азеотропты кептіруге ұшыратылады. Жуғыш ерітіндіні регенерациялау осындай тәсілмен жүреді.

Қолданылатын еріткіш реакция жылуын әкету үшін үшін қажетті мөлшерде булану үшін жеткілікті түрде ұшпалы болуы керек, бірақ полимерлеу жағдайында қайнатылмауы керек, өйткені бұл еріткіштегі этиленнің ерігіштігін төмендетеді. Сондықтан, мысалы, полиэтилен өндірісіндегі еріткіштің қайнауы 65- 95 °C шектерімен шектеледі.

Сонымен қатар, еріткіш мұқият сусыздандырылған және қоспалардан тазартылған болуы тиіс. Бұл катализатор кешенінің еріткіштегі мүмкін қоспалармен — қанықпаған көмірсутектермен, азот- және күкіртқұрамды қосылыстармен оңай әрекеттесетіндігіне байланысты. Бұл қымбат катализатордың шамадан тыс тұтынылуына байланысты. Каталитикалық кешен ылғал мен оттегінің мөлшері өте аз болған кезде де оңай ыдырайды, сондықтан реакция ылғал мен оттектен тазартылған азоттың атмосферасында жүргізілуі керек.

Қазіргі уақытта этиленді полимерлеу процесінде А 65/75 Нефрасы қолданылады. Бұл еріткіш құрамындағы қоспалар бойынша өндіріс талаптарын толығымен қанағаттандырмайды, бұл соңғы жылдары дамыған жоғары тиімді гомогенді және гетерогенді катализаторларға көшу кезінде ерекше маңызды болады. Еріткіштердің сапасына қойылатын талаптар одан да арта түседі.

4.7 Мұнай қалдықтарын асфальтсыздандыру

Шайырлы-асфальтенді заттарды кетіру мақсатында мұнайды айдаудан кубтық қалдықтарын асфальтсыздандыру қалдық жағар майлар өндірудегі негізгі процесс болып табылады. Қалдықтарды асфальтсыз-дандыру қажеттілігі шайырлы-асфальтты заттар майлардың пайдалану қасиеттерін нашарлатып қана қоймай, сонымен қатар майларды өңдеудің кейінгі процестерінің тиімділігін төмендететіндігіне байланысты.

Асфальтсыздандыру процесі парафинді еріткіште көмірсутектер мен шайырлы-асфальтенді заттардың әртүрлі ерігіштігіне негізделген. Көптеген зауыттарда еріткіш ретінде пропан қолданылады, этан, бутан, пентан немесе жеңіл бензин фракциялары да қолданылады.

Процестің технологиялық схемасы 16 суретте көрсетілген. Жылу алмастырғышта қыздырылған шикізат 1 экстракттеу колоннасының  бірінші сатының ортаңғы бөлігіне, ал төменгі бөлігіне сұйық пропан кіреді.

Гудронның пропанмен жанасуы нәтижесінде колоннаның жоғарғы бөлігінен еріткішті қалпына келтіру блогына шығатын бірінші сатыдағы деасфальтизаттың пропандағы ерітіндісі және екінші сатыдағы экстракттеу колоннасының 2 орта бөлігіне жіберілетін бірінші сатыдағы асфальттың пропандағы ерітіндісі түзіледі. Колоннаның 2 төменгі бөлігіне сұйық пропан беріледі; жоғарғы жағынан пропан ерітіндісіндегі екінші сатыдағы кетіріледі,  ал екінші сатыдағы асфальт ерітіндісі төменнен шығарылады.

Пропанды регенерациялау үшін бірінші сатыдағы деасфальтизат ерітіндісін буландырғышқа 9, содан кейін айдау колоннасына (эвапоратор) 5 және булау колоннасына 6 жібереді. Екінші сатыдағы деасфальтизат ерітіндісінен пропан 10 және 11 буландырғыштарда және 7 колоннада бөлінеді.

16 сурет. Майларды пропанмен екі сатылы асфальтсыздандыру қондырғысының технологиялық схемасы:

1, 2 - экстракттеу колонналары; 4, 5-пропанды айдау колонналары; 3, 6, 7 - булау колонналары; 8-араластыру конденсаторы; 9 - 11 - буландырғыштар; 12 - пеш; I - шикізат; II - пропан; III — бірінші сатыдағы деасфальтизат; IV - екінші сатыдағы деасфальтизат; V - асфальт; VI-су буы; VII - су; VIII-сілтімен тазартуға кететін пропан

Екінші сатыдағы асфальт ерітіндісінен еріткішті алып тастау 4 және 3 колонналарда жүзеге асырылады. 3, 6, 7 колонналардың пропан мен су буларының қоспасы сумен бүркелетін 8 араластыру конденсаторына жіберіледі. Колоннаның 8 үстінен пропан компрессорға түседі және тоңазытқыш арқылы жүйеге оралады.

Төменде пропан көмегімен гудронды асфальтсыздандырудың технологиялық режимі келтірілген:

|  | 1 колонна | 2 колонна |
| --- | --- | --- |
| Пропан: шикізат көлемдік қатынасы | 6:1-8:1 | 6:1-8:1 |
| Қысымы, МПа | 4,2-4,6 | 3,8-4,2 |
| Температурасы, °С |  |  |
| үстіңгі | 80-88 | 70-75 |
| астыңғы | 50-65 | 45-55 |
| Деасфальтизат шығымы, % шикізаттан | 29-33,6 | 10-11,4 |

Әдетте мұнай қалдықтарын асфальтсыздандыру кезінде кем дегенде 95 %-дық пропан қолданылады. Этан мөлшері жоғары пропан пайдаланғанда еріткіштің еріту қабілеті төмендейді, соның нәтижесінде деасфальтизаттың шығымы төмендейді. Сонымен қатар, этанның белгіленген нормадан асатын мөлшерде (2%) болуы бұл аппараттардағы қысымның жоғарылауына және жылу араластырғыш жабдықтардағы жылу беру коэффициенттерінің төмендеуіне әкеледі.

Пропанда бутан мен пентанның көп мөлшері болуы оның ерігіштігін арттырады. Бұл кезде деасфальтизаттың шығымы артады, бірақ сонымен бірге оның сапасы нашарлайды. Изобутанға қатысты да осыны айтуға болады, дегенмен оның еріту қабілеті қ-бутанға қарағанда біршама төмен. Пропан құрамындағы 3-5% мөлшерінде болатын пропилендер мен бутилендер пропан құрамындағы шайырлар мен полициклдік қосылыстардың ерігіштігін арттыруға ықпал етіп, деасфальтизат сапасын төмендетеді.

4.8 Пестицидтерді алу

Пестицидтер қазіргі ауыл шаруашылығында жәндіктерді, нематодтарды, кеміргіштерді, моллюскаларды, саңырауқұлақтарды, бактерияларды, вирустарды, арамшөптерді және т.б. жою, үркіту, алдын-алу немесе әрекеттерін азайту үшін кеңінен қолданылады. Пестицидтердің көпшілігі улы химикаттар болып табылады, сондықтан өсімдіктерді қорғаудың тиімділігі, қоршаған ортаның ластануы және техника-экономикалық көрсеткіштер оларды қолдану әдісіне байланысты

Әдетте пестицидтер ұнтақтар, түйіршікті препараттар, майлы және сулы эмульсиялардың концентраттары, судағы ерітінділер және органикалық еріткіштер түрінде қолданылады. Пестицидтерді қолданудың ең тиімді әдісі-бүрку. Бүрку кезінде жұмыс ерітіндісінің немесе эмульсияның таралуы 400-500 л/га құрайды, Сұйылтылмаған препараттармен немесе концентрленген еріткіштермен ультраазкөлемді бүрку әдісі сәтті дамуда, бұл кезде сұйықтық шығыны 10 л/га-дан аспайды.

Әдістің жоғары тиімділігіне сұйықтықтың реттелетін, шамамен бірдей мөлшердегі тамшыларға ұсақталуын қамтамасыз ететін аэрозольдердің жетілдірілген генераторларын қолдану арқылы қол жеткізіледі. Бұл жағдайда белсенді заттың дозасы әдетте өзгермейді, тек сұйық тасымалдаушының шығыны азаяды, яғни, пестицид ерітіндісінің концентрациясы артады. Сондықтан ультраазкөлем пестицидке қатысты жоғары еріту қабілеті бар еріткіштерді қажет етеді. Сонымен қатар, пестицидтердің еріткіштері төмен тығыздыққа, аз беттік керіліске және аз ұшпалылыққа ие болуы керек.

Еріткіштің төмен тұтқырлығы тиімді бүрку әдісін қолданумен бірге монодисперсиялық аэрозольдік бүркуді қамтамасыз етеді.

Беттік керіліс мөлшері өңделетін материалдың сулануын анықтайды. Әдетте, жәндіктер мен көптеген өсімдіктердің жабындық тіндері сумен нашар, органикалық еріткіштермен жақсы суланады.

Оңай ұшпалы еріткіштерді қолдану, әсіресе авиация арқылы өңдеу кезінде, мүмкін емес. Өйткені, тұну кезінде тамшылардың өлшемдері булануға байланысты азаяды және өңделетін аймақтан желмен әкетіледі. Өсімдік жапырағының бетіне қонғаннан кейін, еріткіш толығымен дерлік буланып кетеді. Бұл жағдайда пестицид кристалды пішінге ие болып, желмен әкетілуі немесе жаңбырмен жуылып кетуі мүмкін.

Еріткіштің фитоцидтік әсері болмауы керек.

Әдетте алифатты еріткіштер (уайт-спирит, дизель отыны, жеңіл минералды майлар), олар төмен фитоцидтілікпен және төмен еріткіштік  қабілетіне ие (уайт-спирит жоғары ұшпалылыққа, ал минералды майлар жоғары тұтқырлыққа ие); төмен қайнайтын ароматты еріткіштер (ксилол, сольвент) қолданылады, олардың еріту қабілеті жақсы, тұтқырлығы мен фитоцидтілігі төмен, алайда жоғары ұшпалылыққа ие.

Бірқатар елдерде  қайнау шектері 200-260 °С жоғары қайнайтын ароматты көмірсулар қолданылады. Алайда, бұл еріткіштер улы болып табылады, сондықтан олар фитоцидтілікті төмендететін қоспалармен қолданылады.

4.9 Асфальт-шайырлы және парафинді шөгінділерді жою

Асфальтты-шайырлы-парафинді шөгінділерді (АШПШ) жоюдың тиімді еріткіштері еріткіш құрамының синергетикалық әсерін қамтамасыз ететін қатынастағы алкандар мен ароматты көмірсутектердің қоспасы болып табылады. Еріткіштегі алкандар мен ароматты көміртексутектердің қажетті қатынасы олардың химиялық тегіне (құрамына) байланысты.

Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарындағы асфальтты-шайырлы-парафинді шөгінділерді (АШПШ) жою үшін қолданылатын еріткіштер 53 кестеде көрсетілген.

Асфальт-шайырлы және парафинді шөгінділердің (АШПШ) түсуі өндіру ұңғымаларының кенжар маңы аймағының сүзу сипатының төмендеуінің негізгі себебі болып табылады. Парафинді шөгінділердің түсуінің анықтайтын негізгі параметрлер - қысым, температура, сүзу жылдамдығы, газ факторы, мұнай құрамындағы АШПШ, кенжар маңы аймағының конструкциясы және басқа да бірқатар факторлар.

АШПШ түзілуі мұнайда оның химиялық құрамы мен парафиндердің молекулалық массасына байланысты температурада одан кристалдаумен бөлінетін жоғарымолекулалық парафиндердің болуымен анықталады.  Өндіруші ұңғымалар құбырларының ішкі бетіне АШПШ-ның тұнуы өтетін сұйықтық мөлшерінің парафинді тығынмен толық бітелгенге дейін төмендеуіне әкеледі. АШПШ -ны жоюдың ең тиімді әдістерінің бірі -еріткіштерді қолдану.

41 кесте- Асфальт-шайырлы және парафинді шөгінділерді жоюға арналған еріткіштер

| Еріткіш түрі | Ескертпе |
| --- | --- |
| Толуол, ксилол, мезителен Ароматты еріткіш Мұнай сольвенті Ар120/200 нефрасы, Т. қай 150-250 °С арендер | Нафта және ББЗ-лармен қоспада ББЗ үстемелерімен Мұнаймен және тұз қышқылымен қоспада Оксиэтилденген алкилфенолдармен және мұнай сульфоксидтерімен қоспада |

АШПШ - парафиндер, асфальтендер, шайырлар, су және механикалық қоспалардан тұратын күрделі гетерогенді жүйе. Көбінесе АШПШ мұнайда жоғары молекулалық парафиндердің болуына байланысты. Жоғары молекулалық парафиндер көп немесе аз мөлшерде өндірілетін мұнайда әрдайым болады. Ең алдымен молекулалық массасы жоғары парафиндер кристалдана бастайды. Температураның одан әрі төмендеуімен кристалдар өлшемдері ұлғаяды, олардың саны да артады және әртүрлі өлшемдегі өзара тістескен парафин кристалдарынан тұратын тор пайда болады. Бұл тор майды "армирлейді": ол тұтқыр, содан кейін гель тәріздіге айналады. Белгілі бір температурада парафинді тормен жеткілікті түрде армирленген мұнай "қатып қалады" және ағуын тоқтатады.

Парафиндердің тұндырылуы мұнай кәсіпшілігі жүйелерінің кез келген жерінде: ұңғымалардың қуыстарынан жинау пункттеріне дейін суланған мұнайды тасымалдайтын мұнай жинау жүйелерінің құбырларында: бір жинау пункттерінен басқаларына дейін суланған немесе ішінара дайындалған мұнайды тасымалдайтын кәсіпшілік аралық құбырларда: дайындалған мұнайды тауар парктеріне дейін тасымалдайтын құбырларда: мұнай дайындау қондырғыларының аппараттарында: кәсіпшілік жинау пункттерінің резервуарларында және т.б. орын алуы мүмкін.

АШПШ -мен күресудің ең перспективті әдістерінің бірі химиялық әдістер болып табылады. Парафин шөгінділерімен күресудің химиялық әдістері екі негізгі бағытта дамиды және жасалады:

- АШПШ -ны органикалық еріткіштер мен беттік-белсенді заттардың (ББЗ) әртүрлі композицияларының судағы ерітінділерінің көмегімен жою:

- шайырлы-парафинді шөгінділерінің қалыптасу процесін тежейтін химиялық өнімдерді қолдану арқылы парафиннің шөгуінің алдын алу .

Парафин шөгінділерімен күресу әдістерін өзара әрекеттесетін фазалардың шешуші физика-механикалық қасиеттерін (мұнай-парафин-жабдық беті) есепке алу негізінде де жіктеген жөн:

- парафиннің мұнайдағы ерігіштігі;

- парафинді шөгінділердің құрылымы мен беріктігінің ерекшеліктері:

- мұнай көлеміндегі жүзгін парафин кристалдарының бір-бірімен және жабдық бетімен өзара әрекеттесу энергиясы;

- парафин кристалдары мен олар пайда болатын бет арасындағы молекулааралық байланыстардың энергиясы.

АШПШ жою үшін қолданылатын еріткіштер. Жалпы жағдайда парафин шөгінділерімен күресудің кез-келген тобы егер өзара әрекеттесетін фазалардың қасиеттеріне қазіргі заманғы техникалық құралдармен қажетті бағытта оңай ықпал етуді қолдануға негізделген болса, перспективалы болуы мүмкін. бұл мұнайдың құрамына, ең алдымен оның жоғары молекулалық бөлігіне байланысты болатын АШПШ құрамына қарай, сондай-ақ шөгінділердің пайда болуының гидродинамикалық және термодинамикалық жағдайларына байланысты, шөгінділерді кетіретін немесе олардың түзілуінің алдын адатын химиялық реагенттер таңдалады.

Мұнай кен орындарында қолданылатын АШПШ түзілімдерімен күресудің жылу және басқа әдістерінің  тиімділігі төмен болып шықты. Кенжар аймағына әсер етудің физика-химиялық әдістері ең перспективалы болып саналады, олардың мәні АШПШ -ны кетіретін арнайы еріткіштерді қолдану болып табылады. Алайда, нақты жағдайларда іске асыру үшін еріткішті таңдау мәселесінің шешім табылмай отыр.

Бүгінгі таңда АШПШ еріткіштерін таңдау таза эмпирикалық түрде жүзеге асырылады. Бұл мұнай дисперсті жүйелерінің еріткіштермен өзара әрекеттесу механизмін зерттеудегі қиындықтарға байланысты. АШПШ құрамы өте алуан түрлі болғандықтан және мұнайдың тегі және құрамымен, кен орындарын пайдаланудың термобаралық және геологиялық-кәсіпшілік шарттарымен анықталатындықтан, еріткіштерді қолдану шөгінділердің еру процесінің термодинамикалық және кинетикалық аспекттерін қамтамасыз етіп, сонымен бірге еріткіш пен АШПШ-ның кеуекті ортамен және қабат сұйықтықтармен өзара әрекеттесуіне байланысты сыртқы жағдайларды ескеруі керек.

АШПШ еріткіш реагенттері ретінде оларға қатысты еріту қабілетіне ие жеке еріткіштер мен көп компонентті қосылыстар қолданылады. Кейбір жағдайларда АШПШ-ны кетіру операцияларының тиімділігін арттыру үшін еріткіш қыздырылады немесе бумен бірге беріледі.

Әр кен орнында АШПШ еріткішін жеке таңдайды және ол шөгінділердің құрамына, тұнбаның беріктігіне және ұңғымаларды пайдалану әдісіне байланысты.

Жеке органикалық еріткіштер. Бұл топқа көптеген органикалық қосылыстарға қатысты жақсы еріту қабілетімен сипатталатын органикалық қосылыстар кіреді. Алайда, бұл реагенттерді мұнай өндіру тәжірибесінде қолдану шектеулі. Айталық. күкіртті көміртегі немесе оған негізделген қосылыстар жоғары уыттылық пен өрт қаупіне ие. Дихлорпропанды осы қосылыстар класындағы көмірсутектердің мұнай өңдеу процестеріне әсеріне байланысты қолдануға тыйым салынады. 2 метил-метиленбисамин; 4-(1-пропенил)-1,3 диоксан; 4,4-метил-5,6 дигидропиран; 2-метилфуран сияқты күрделі органикалық синтез өнімдерін өнеркәсіп аз мөлшерде шығарылады. Толуолдың басқа жеке органикалық еріткіштер сияқты шектеулі қолданылуы, ең алдымен, олардың жоғары құны және тасымалдау шығындарымен байланысты. Сондықтан қазіргі уақытта жеке органикалық композицияларды қолдану өте шектеулі.

Табиғи сипаттағы еріткіштер. Кен орындарында газ конденсаты, газ бензині, сұйытылған мұнай газдарының қоспасы, жеңіл мұнай сияқты табиғи сипаттағы АШПШ -ны жоюшылар ең көп тарала бастады.

Мұндай еріткіштердің басты артықшылығы-олардың құрамына кіретін қосылыстардың мұнаймен байланысы, сондай-ақ шикізатпен қамтамасыз етудің қол жетімділігі. Олар, әдетте, олар мұнайлы аймақтарда өндіріледі немесе алынады, құны төмен, әрі қарай мұнай өңдеу процестеріне әсер етпейді. Бұл топтың жойғыштарының химиялық құрамы негізінен С3-С6 парафинді көмірсутектердің жеңіл фракцияларынан тұрады. Алайда, олардың тиімділігі төмен, өйткені шайырлар да, асфальтендер де осы класстағы органикалық қосылыстарда нашар ериді. Сондықтан, ұңғымалардың төменгі кенжар аймағынан парафиндерді кетіргенде, қабаттың кеуектерінде асфальтендер шөгуі мүмкін, бұл түбінде оның сүзу сипаттамаларын төмендетеді. Осындай едәуір кемшіліктерге қарамастан, осы топтың реагенттері олардың қол жетімділігіне байланысты іс жүзінде қолданылады.

Мұнай-химия және мұнай өңдеу өндірістерінің шикізаты негізіндегі еріткіштер

Соңғы жылдары химия, мұнай химиясы және мұнай өңдеудің қайталама ресурстарының ішінен арзан және тиімді көмірсутек шикізатын іздеу үрдісі байқалды. Керосин фракциясы және мұнайды кешенді дайындау қондырғыларының аралық өнімі, сонымен қатар табиғи сипаттағы реагенттер сияқты сияқты реагенттер шектеулі қолданылады. Тиімділігі жағынан керосин фракциясы табиғи өнімдерден ерекшелігі аз, ал кейбір жағдайларда тіпті тиімді емес, өйткені құрамында көміртегі атомдарының саны 6-дан асатын қаныққан көмірсутектер бар. Олардың парафиндерге қатысты еріту қабілеті С3 - С6 көміртегі атомдарының саны бар көмірсутектерге қарағанда төмен. Алайда, керосинді кенжар маңы аймақтарын өңдеу үшін қолдануға болады, өйткені мұнайдан асфальтендер отырғызу кезеңі С3 - С6 атомдарының саны бар көмірсутектерді қолданғанға қарағанда әлдеқайда төмен.

39 кестеден анық көрініп тұрғандай, ерітіндідегі ароматты көмірсутек-тердің мөлшерінің артуымен АШПШ -ның ерігіштігі 2,5 есеге дейін айтарлықтай артады. Алайда, ароматты көмірсутектердің мөлшері 25%-ға жеткен кезде ерігіштік одан әрі ұлғаймайды.

Ароматты көмірсутектердің болуы парафинді көмірсутектерде аз еритін немесе ерімейтін асфальт-шайырлы заттарды тиімді ерітуге мүмкіндік береді.

Еріткіштің түрі мен құрамы әр кен орны үшін жеке-жеке таңдалатындығын айта кету керек,.

ББЗ үстемелері бар органикалық қоспалар. АШПШ жойғыштардың тиімділігін арттыру үшін құрамында көмірсутекті еріткіш және әртүрлі беттік-белсенді заттар (ББЗ) бар қосылыстар ұсынылады. Құрамдарға 3% - ға дейін енгізілетін ББЗ, еріткіштердің беттік белсенділігін және АШПШ дисперсиялау әсерін арттырады.

42 кесте - Әр түрлі көмірсутекті еріткіштерде АШПШ салыстырмалы ерігіштігінің көрсеткіштері

| Еріткіш | Химиялық құрамы | 70°С кезіндегі АШПШ салыстырмалы ерігіштігі |
| --- | --- | --- |
| Газ бензині | Парафинді, изопарафинді көмірсутектердің қоспасы | 1,00 |
| Гексан фракциясы | Парафинді, изопарафинді көмірсутектердің қоспасы | 1,07 |
| Толуол фракциясы | Аз мөлшерде ароматты көмірсутектері бар парафинді, изопарафинді және нафтенді көмірсутектердің қоспасы | 1,85 |
| С3 70 150 нефрасы | Ароматы көмірсутектердің 5% -ғадейін массалық мөлшері бар тікелей айдау фракциясы | 1,82 |
| С4 130/350 нефрасы | Ароматты көмірсутектердің массалық мөлшері 25%-ғадейінгі парафинсіздендірілген тікелей айдау фракциясы | 2,42 |
| С5 150/ 330 нефрасы | Сұйық парафиндер мен С10 ароматты көмірсутектер қоспасы | 2,29 |
| А 120/200 нефрасы | С10 ароматты көмірсутектер концентраты | 2,54 |
| Нефрас | С9 ароматты көмірсутектер көмірсутектер концентраты | 2,44 |

Көмірсутекті еріткіштер ретінде газ бензині, пиперилен фракциясы бар ароматты бензин.   мұнайы бар ароматты газ конденсаты, изобутилендердің димерлері мен тримерлері. бутилбензол фракциясы және т.б. ұсынылған. ББЗ үстемелері ретінде мұнайда еритін ББЗ, синтетикалық май қышқылдары, аминдер, сульфонаттар пайдаланылады. ББЗ үстемелері бар құрамдар ингибирлеуші қасиетке ие. Олармен лифттерді немесе кенжар маңындағы аймақтарды өңдеу кезінде тазалау аралығы кезеңі ББЗ-сыз құрамдармен өңдеу кезіндегіден жоғары.

5.	КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

5.1 Еріткіштер сапасының көрсеткіштері

Еріткіштердің сапасы деп олардың мақсатына сәйкес белгілі бір талаптарды қанағаттандыруға жарамдылығын анықтайтын қасиеттер жиынтығы түсініледі. Өнімнің сапасы кондициялық емес өнімдерді қолдануды немесе оларды тікелей мақсатсыз пайдалануды болдырмау мақсатында, сондай-ақ өнімді сақтау және тасымалдау кезінде оның нақты жай-күйін анықтау үшін бақыланады. Өндіріс және қолдану орындарында өнім сапасын бақылау, әдетте, белгіленген мерзімде қасиеттердің нақты көрсеткіштерінің шамаларын анықтаудан тұрады. Зертханалық талдау нәтижелері бойынша өнімдердің физика-химиялық көрсеткіштерінің нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін анықтайды, олардың сапалық жай-күйін бағалайды.

Еріткіштердің сапасы олардың қасиеттері мен жеке көрсеткіштеріне негізделген интегралды сипаттама болып табылады. Еріткіштердің қасиеттері физика-химиялық, пайдалану және экологиялық болып бөлінеді.

Физика-химиялық қасиеттер, әдетте, жеке көрсеткіштермен немесе олардың жиынтығымен көрсетіледі. Пайдалану қасиеттері өнімді мақсатына сай қолданған кезде көрінеді. Оларға еріткіштердің қыртыстар мен шөгінділер түзуге бейімділігін сипаттайтын қасиеттер, жабдық бөлшектерінің коррозиясын тудыру қабілеті және т.б., яғни еріткіштерді тікелей қолдану кезінде пайдалану факторларының және технологиялық пен басқа да жабдықтардың құрылымдық ерекшеліктері әсерінен өзгеретін қасиеттер жатады. Экологиялық қасиеттер еріткіштердің немесе олардың түрлену өнімдерінің қоршаған ортамен және қызмет көрсететін персоналмен өзара әрекеттесуі кезінде көрінеді. Экологиялық қасиеттерге уыттылық, өрт және жарылыс қауіпсіздігі, физикалық және химиялық тұрақтылық жатады.

Еріткіштердің сапасын талдау келесі көрсеткіштер бойынша жүргізіледі.

Сыртқы түрі цилиндрге орналастырылған сыналатын еріткіштің күндізгі жарықта басқа цилиндрге орналастырылған дистилденген сумен салыстырмалы бағалау жолымен визуалды анықталады.

Еріткіштің тығыздығы практикалық мақсаттар үшін қажетті көрсеткіш болып табылады. Әдістің мәні ареометрді (денсиметрді) сыналатын өнімге батыру, шәкіл бойынша анықтау температурасы кезінде көрсеткіштерді алу және нәтижелерді 20 ºС температура кезінде тығыздық мәніне қайта есептеу болып табылады.

5.1 Тауарлық ароматты көмірсутектердің сапасына қойылатын талаптар

Ароматты көмірсутектердің сапасына қойылатын талаптар көбінесе оларды өндірудің таңдалған технологиясын анықтайды. Көбінесе, бір қарағанда, белгілі бір көрсеткіштерді қатаңдату технологиялық процесті едәуір қиындатады және өнімнің өзіндік құнын арттырады. Сондықтан ароматты көмірсутектердің сапасын анықтайтын нормалардың негізделген болуы қажет.

Ароматты көмірсутектерді талдаудың қолданылатын әдістері және тауарлық өнімнің сапасын бақылау әдістері, әрине, сапа талаптарына сәйкес келуі керек, жеткілікті дәл және ақпараттылыққа ие болуы керек.

Ароматты көмірсутектердің сапасына қойылатын талаптар соңғы онжылдықтарда өзгеріске ұшырады, олардың сипаты осы заттарды химия-лық шикізат ретінде пайдаланудың тұрақты өсуімен байланысты. Ароматты көмірсутектер негізінен еріткіштер немесе мотор отындарының компоненттері ретінде тұтынылған кезде, олардағы қоспалардың мөлшері онша қатаң шектелмейтін. Отынды айдау шектеріне, сондай-ақ қозғалтқыш пен отын беру жүйесінің коррозиясына (күкірт қосылыстары) және отынды сақтауға (олефиндер және басқа да шайыр түзетін заттар) әсер ететін қоспаларға назар аударылатын.

Ароматты көмірсутектерді химиялық өңдеуге кеңінен тарту олардың тазалығына, атап айтқанда, тиісті процестердің катализаторларын зарарсыздандыруға немесе алынған түпкілікті өнімдердің сапасын нашарлатуға қабілетті қоспалардың мөлшеріне қойылатын талаптарды күшейтті. Көрсетілген сапаға қойылатын талаптар тұтыну ерекшелігі мен шикізатты қайта өңдеудің технологиялық процестерінің ерекшеліктерімен, сондай-ақ көп жағдайда тиісті салалардың дәстүрлерімен анықталады. Талаптар кешенін әзірлеу тереңдігі осы шикізатты пайдаланудың практикалық тәжірибесімен анықталады. Айталық, ұзақ уақыт бойы және кеңінен қолданылып келе жатқан ароматты көмірсутектер (бензол, толуол, ксилол, нафталин) үшін күрделі және тармақталған талаптар бар, оларда белгілі бір қоспалардың құрамына ерекше назар аударылады. Салыстырмалы түрде аз қолданылатын заттарда (үшметилбензол, фенантрен, антрацен) негізінен негізгі компоненттің мөлшері нормаланады.

Өнімнің кейінгі қайта өңделуін неғұрлым сенімді және тиімді басқаруға мүмкіндік беретін белгілі бір қоспалардың болуына арналған нормалар мен стандарттардағы шектеулер мынандай заттардың мөлшеріне байланысты:

сақтау немесе қайта өңдеуге дайындау кезінде ароматты көмірсутектердің қасиеттерін (боялуын, гомогенділігін, химиялық белсенділігін, тұтқырлығын) өзгертуге қабілетті;

қайта өңдеудің негізгі процесінің катализаторларының белсенділігін немесе талғамдылығын азайтуға қабілетті немесе ұқсас түрде әсер ететін аралық өнімдерді түзетін;

пайда болуы мақсатты өнімдерді тазартуды қиындататын негізгі технологиялық процесске тән емес заттарды түзетін;

бастапқы өңдеу кезінде мақсатты өнімдерге ұқсас, бірақ соңғы өнімнің сапасына немесе оларды өндіру жағдайларына теріс әсер ететін заттар түзетін.

Осы талаптарды орындау нәтижесінде соңғы өнімдердің сапасын жақсартуға, олардың құнын төмендетуге, өндірісте де, тиісті өнімдерді пайдалану кезінде де еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Өкінішке орай, сапаға қойылатын талаптарды анықтайтын шектеулер әрдайым сандық тұрғыдан негізделмейді және әрдайым дайын өнімді өндірудің көп сатылы сипатын ескере бермейді. Мысалы, бензолдың сапасы алынған изопропилбензолдың сапасына және оны өндіру экономикасына ғана емес, сонымен қатар изопропилбензолдан жасалған фенол өндірісінің көрсеткіштеріне және фенолдан алынған полимерлердің сапасына, тіпті осы полимерлерден алынған өнімдердің сапасына да әсер етуі мүмкін.

Полимерлеу немесе тотығу нәтижесінде сақтау процесінде қанықпаған қосылыстар боялған заттардың, сондай-ақ контейнерлерде және аппаратта болатын шайырлы өнімдердің пайда болуына ықпал етеді (осылайша жабдықты жиі тазарту қажеттілігін тудырады). Кокстың катализаторларда шөгуі және соңғыларының дезактивациясы жүруі мүмкін. Хлорлау немесе газ фазалық тотығу кезінде шикізатты дайындау жүйесінде және жанастыру аппараттарында пирофорлық және жарылыс қаупі бар қосылыстар түзілуі мүмкін.

Қаныққан көмірсутектер ароматты көмірсутектерді қайта өңдеу процесінде зиянды болуы мүмкін. Айталық, газ фазалы сульфирлеу кезінде олар тиофенмен және қанықпаған қосылыстармен бірге күкірт қышқылын күкірт диоксидінің бөле және сульфомассаны шайырлай отырып қалпына келтіреді.

Егер бензол капролактам мен адипин қышқылын синтез үшін қолданылса, парафин мен нафтен көмірсуларының болуы, қалаусыз екендігі атап өтілген. Мысалы, қ-гептан бензолды циклогексанға гидрлеу сатысынан өзгерместен өтіп, тотығу сатысында гептанонға және капролактамның сарғаюына әкелетін басқа оттекқұрамды қосылыстарға айналады. Циклогексан арқылы капролактам және адипин қышқылының синтезінде бензолдағы метилциклопентан және метилциклогексан қоспалары да теріс әсер етеді. Stamicarbon компаниясы капролактам алуға арналған бензолдағы қаныққан көмірсутектер мөлшерін 0,02% деңгейінде шектейді.

5.2 Бензолды көмірсутектердің сапасына қойылатын талаптар

Стандарттар (43 кесте) жоғары тазартылған бензолдар үшін күкірт құрамын одан әрі төмендетуді және кейбір қаныққан көмірсутектердің құрамы бойынша шектеулер енгізуді көздейді.

43 кесте. Мұнай бензолының сапасына қойылатын негізгі талаптар (МЕМСТ 9572-93)

| Көрсеткіш атауы |  | Маркаға арналған норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жоғары тазартылған | тазартылған | синтездеуге арналған |  |
|  |  |  | жоғарғы | бірінші |
| Сыртқы түрі және т | Құрамында бөгде қоспалар мен су жоқ мөлдір сұйықтық, 1 дм3 суда 0,003 г К2Сr2О7 бар ерітіндіден күңгірт емес |  |  |  |
| Тығыздығы, 20 °С-та, г/см3 | 0,878- 0.880 | 0,878-0,880 | 0,878- 0,880 | 0,877- 0,880 |
| 95%-ды айдаудың шектері, °С, көп емес (таза бензолдың қайнау температурасын 80,1 °С қоса алғанда ) | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Кристалдану температурасы, °С, төмен емес | 5,40 | 5,40 | 5,35 | 5,30 |
| Негізгі заттың массалық үлесі, %, кем дегенде | 99,9 | 99,8 | 99.7 | 99,5 |
| Қоспалардың массалық үлесі, %, көп дегенде: қ -гептан метилциклогексан+толуол метилциклопентан толуол | 0,01 0,05 0,02 - | 0,06 0,09 0,04 0,03 | 0,06 0,13 0,08 - | - - - - |
| Күкірт қышқылының боялуы, үлгілік шкала нөмірі, көп емес | 0.1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| Жалпы күкірттің массалық үлесі, %. көп емес | 0,00005 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00015 |

Толуолдағы күкірт қосылыстарының құрамына қойылатын талаптар бензолға қарағанда едәуір төмен. Бұл толуолды химия өнеркәсібінде шектеулі қолдануға байланысты. Бірқатар елдердің зауыттарында толуолдағы күкірт мөлшері нормаланбайды.

5.3 Еріткіштердің сапасын талдау және бақылау әдістері

Еріткіштер - химиялық, лак-бояу, фармакологиялық өнеркәсіпте ерітінділер дайындауға арналған заттар. Олар зертханалық зерттеулерде реакцияларды жүргізу үшін, спектроскопияда және хроматографияда қолданылады.

Халықаралық стандарттар бойынша еріткіштер қауіптілік дәрежесіне қарай (жоғары уытты, орташа уытты, уытты емес, белгісіз уыттылық) 4-сыныпқа бөлінеді, олардың әрқайсысы үшін қолдану бойынша шектеулер айқындалған. Ерітінділердің қасиеттері мен тазалығы соңғы өнімдердің сапасына және зертханалық зерттеулер нәтижелерінің дұрыстығына әсер етеді.

Кәсіпорындардың көпшілігі келіп түсетін шикізаттың сапасын уақытылы тексеру үшін өзінің зертханасы мен мамандар штатын ұстай алмайды. Тәуелсіз сараптама алудың және ақаулы өнімдердің алдын алудың ең жақсы тәсілі – аккредиттелген ұйымның қызметтерін пайдалану.

Зерттеу түрлері мен әдістері. Еріткіштерді зертханалық талдау кезінде сараптама міндетіне және зат түріне байланысты зерттеулердің кең спектрі жүргізіледі және әдетте:

- қосылыстар класын (күрделі эфирлер, ароматты көмірсутектер, азотқұқрамды қосылыстар) сәйкестендіруге арналған сапалық және сандық құрам);

- судың, органикалық және қышқыл қоспалардың болуы;

- ауыр металдармен ластану дәрежесі;

- белгілі бір компоненттің болуы және пайыздық мөлшері.

- Зерттеудің заманауи әдістері өте алуан түрлі, нақты әдісті сарапшы таңдайды. Нақты нәтиже алу үшін кешенді талдау жүргізу ұсынылады. Ең жиі пайдаланылады:

- Газ хроматографиясы. Құрамында ұшпалы заттар бар құрамдарды сараптаудың аналитикалық әдісі. Ол жоғары дәлдікпен, сандық талдау мүмкіндігімен және практикалық қолданудың қарапайымдылығымен сипатталады. Дәрілік препараттардағы, аралық өнімдердегі және шикізаттағы қалдық еріткіштерді талдау үшін қолданылады.

- К. Фишер бойынша титрлеу. Суды анықтаудың және оның мөлшерін анықтаудың жоғары дәлдіктегі және жылдам әдісі.

- Атомдық-эмиссиялық спектроскопия. Қоспаның сапалық құрамын, қоспалардың түрі мен пайыздық мөлшерін зерттеу әдістерінің кешені. Зат атомдарының белгілі бір ұзындықтың толқындарын шығару қабілетіне негізделген. Шамамен 80 химиялық элементтерді анықтауға және зерттелетін үлгідегі бөгде қосылыстардың ең аз мөлшерін анықтауға жарамды.

6 КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕРДІ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

6.1 Көмірсутекті еріткіштердің өрт, жарылыс қауіптілігі және уыттылығы.

Көмірсутекті еріткіштер өрт, жарылыс қаупі бар улы заттарға жатады. Олардың көпшілігі жоғары буланумен сипатталады. Еріткіш буы ауадан бірнеше есе ауыр, олар нашар желдетілетін бөлмелерде, төмен жерлерде жиналады, бұл жарылысқа немесе улануға әкелуі мүмкін. Ауыр көмірсутектер жеңілдеріне қарағанда уытты екендігі анықталған. Еріткіш буларының адам ағзасына зиянды әсер ету дәрежесін бағалау үшін олардың уыттылығын ғана емес, сонымен қатар ұшпалылығын да ескеру қажет. Өнімнің температурасы жоғарылаған сайын да улану қаупі артады. Ароматты еріткіштер (бензол, толуол, ксилол, сольвенттер) жоғары зияндылықпенпен сипатталады.

Парафинді көмірсутектердің ароматты көмірсутектермен салыстырғанда уыттылығы аз, алайда парафинмен уланған кезде бас ауруы, ұйқышылдық, бас айналу, көздің және жоғарғы тыныс жолдарының тітіркенуі байқалады. Еріткіштің теріге бірнеше рет және ұзақ түсуі теріні құрғатып,  дерматит пен экземаға әкелуі мүмкін.

Еріткіштің құрамында қанықпаған көмірсутектердің болуы заттың уыттылығын күшейтеді.

Нафтенді көмірсутектер уыттылық бойынша ароматты және парафинді көмірсутектер арасындағы орынды алады. Көмірсутекті еріткіштердің көпшілігі ароматты, нафтенді және парафинді көмірсутектердің қоспалары болып табылады, сондықтан олардың уыттылығы қоспадағы компоненттердің ара қатынасына байланысты.

Көмірсутекті еріткіштер жақсы диэлектриктер болып табылады, сондықтан олар статикалық электр зарядтарын жинай алады, нәтижесінде өнімнің жануы немесе жарылуы кезінде ұшқын шығады.

Қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету үшін еріткіштермен жұмыс істеудің белгілі бір ережелерін сақтау қажет:

-ауада ерітінді буларының жарылыс қауіпті қоспаларының пайда болуына жол бермеу (жабдықтағы тығыз емес жерлер, төгілу, ашық беттен булану, авариялық шығарындылар, аппараттардың жарылуы, резервуарлардың тыныс алуы және т. б.).);

- тұтану көздерінің (импульстарының) пайда болуына жол бермеу (үйкеліс, соққы, статикалық электр, электр жабдықтарының ұшқындауы, темекі шегу, ашық от);

- қауіпсіз санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету;

- апатты жағдай туған кезінде өрт сөндіру құралдарын және жеке қорғау құралдарын шебер пайдалану;

- зардап шеккендерге уақытылы көмек көрсете білу.

Көмірсутекті еріткіштермен жұмыстар жүргізілетін ғимараттар мен үй-жайлар басқа үй-жайлардан оқшаулануы, ортақ сору-сыртқа тарату желдеткішімен, ал қажет болған жағдайда ауада еріткіштер буының шекті рұқсат етілгеннен аспайтын шоғырлануын қамтамасыз ететін жергілікті сорғыштармен жабдықталуы тиіс.

Ұшпалылық - еріткіштердің маңызды қасиеттерінің бірі. Бұл көрсеткішке тек бояу материалының кептіру ұзақтығы және оны белгілі бір әдіспен қолдану мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар жабынның кейбір қасиеттері де байланысты. Шамадан тыс жоғары ұшпалылық жабынның ақауларына әкелуі мүмкін, ал төмен ұшпалылық еріткіштің көп мөлшерін сақтауға ықпал етеді, бұл жабынның пайдалану қасиеттеріне қатты әсер етеді. Сондықтан бояу материалдарын әзірлеу және қолдану кезінде еріткіштердің ұшуын, оған әртүрлі факторлардың әсерін, сондай-ақ оны анықтау әдістерін ескеру қажет.

Еріткіштердің коррозиялық белсенділігі олардағы нафтен қышқылдарының, белсенді күкірт бар қосылыстардың (меркаптандар, күкіртсутегі), суда еритін қышқылдар мен сілтілердің болуымен анықталады.

Бірқатар еріткіштердің (мысалы, диметилформамидтің, хлорланған көмірсутектердің) коррозиялық әсерінің себебі оларда ылғалдың болуы болып табылады. Мысалы, диметилформамидте судың болуы еріткіштің гидролизделіп, коррозиялық белсенді құмырсқа қышқылының пайда болуына әкеледі. Құрамында су бар трихлорэтилен қыздырылған кезде және ауа оттегісі әсерінен дихлорсірке қышқылының хлорангидридін немесе фосген мен хлорсутегі қалыптастыру үшін ыдырайды. Трихлорэтиленге ыдырауды болдырмау үшін триэтаноламин қосылады.

Бояулар мен лактардағы еріткіштер композициялардың бояу қасиеттерін қамтамасыз ететін "уақытша" компоненттер болып табылатындығына қарамастан, қолданылатын еріткіштің табиғаты мен түпкілікті қалыптасқан жабынның қасиеттері арасында белгілі бір байланыс бар. Еріткіштер пайдалану қасиеттеріне әсер етуі мүмкін:

а) тікелей, өйткені жабында қалдық еріткіштер болады;

б) жанама түрде, үлбір түзушінің еріткішпен өзара әрекеттесуіне байланысты құрылымның пайда болуы нәтижесінде.

6.2 Жеке қорғану құралдары

Еріткіштермен жұмыс кезінде ең алдымен, үш стратегиялық маңызды аймақты қорғау керектігін есте ұстаған жөн, олар:

1. Қолдарды, өйткені олар еріткішпен тікелей байланыста болғандықтан және дұрыс қолданбаған кезде химиялық күйік пайда болуы мүмкін.

2. Ауыз, мұрын тыныс алу органдары ретінде, өйткені еріткіш буымен тыныс алып, химиялық улану болуы мүмкін.

3. Көздер, өйткені оларға ерітіндіден тамшылар мен шашыраулар түсуі мүмкін.

Сондықтан еріткіштің адам ағзасына тигізетін зиянын азайту үшін дұрыс киім кию өте маңызды. Ең алдымен, алжапқышты киіп, шашыңызды байлап, қалпақ астына жасырып, қолыңызды қолғаптармен, мұрын мен ауызды респираторлармен қорғау керек. Сондай-ақ, көзілдірік кию керек.

- Еріткіштермен жұмыс кезінде қолғап бұл заттың терімен жанасуын болдырмайды. Олар толығымен су өткізгізбейтін болуы керек, яғни матадан емес, мсүмкіндігінше тығыз резеңкеден немесе латекстен жасалған болуы тиіс. Жұқа резеңкеден жасалған бұйымдар органикалық еріткіштің үлкен көлемімен жұмыс істеу кезінде жарамайды, өйткені олар оңай еруі мүмкін;

- Бірінші топтағы химиялық заттардың булануы адамдар үшін үлкен қауіп төндіреді, сондықтан адам еріткішпен тыныс алмауы үшін тыныс алу жүйесін қарапайым респиратормен қорғау керек;

- Еріткіштің көзге түсуіне жол бермеу үшін арнайы қауіпсіздік көзілдірігін пайдалану керек, оны кез келген мамандандырылған құрылыс дүкенінен сатып алуға болады.

6.3 Еріткіштермен қауіпсіз жұмыс істеудің негізгі ережелері

Қауіпсіз жұмыстың негізгі талаптары еріткіштердің уытты өрт қауіпті қасиеттерімен айқындалады және мыналардан тұрады: тұтану импульстарының (көздерінің) пайда болуына жол бермеу (электр жабдығының соғуы, үйкелуі, ұшқындауы, статикалық электр қуаты, найзағайдың екінші және алғашқы көріністері, ашық от, темекі шегу);

Еріткіштермен жұмыс істегенде мынадай ережелерді ұстанған маңызды:

- ішінде еріткіші бар бөтелкені немесе банканы көрнекті жерге, мүмкіндігінше алдыңызда және аспаптар мен басқа құралдардан сәл алшақ қою керек;

- өзіңізден жақын жерде ылғал шүберекті ұстап, егер кенеттен беттерге бір тамшы еріткіш түссе,  оны сүрту керек,;

- Еріткіштермен мүмкіндігінше мұқият жұмыс істеу керек;

- Еріткіштерді нұсқаулықта көрсетілген дозаны қатаң сақтай отырып, тек мақсатқа сай пайдалану керек.

Еріткішпен жұмыс аяқталғаннан кейін ішінде еріткіші бар барлық сыйымдылықтар мүмкіндігінше тығыз жабылуы керек, ал пайдаланылған ыдыс мұқият жуылуы немесе тасталуы керек. Бөлмеден химияның иісін кетіру үшін бөлмені жақсылап желдету керек.

Еріткішті қалай сақтауға болады

Еріткіштермен жұмыс кезінде сіз бұл заттардың барлығы өте жанғыш және олардың булануы денсаулыққа зиянды екенін ұмытпау керек. Сондықтан өте аз қалған болса да, оларды ашық сыйымдылықтарда қалдыру өте қауіпті. Еріткіштер сақталатын ыдыстар герметикалық түрде жабылуы тиіс.

Сондай-ақ, еріткіштерді сақтауға арналған ыдыстар жөнінде бөлек атап өту керек. Егер сіз еріткішті оның зауыттық ыдысынан бөтелкеге немесе тағамдық немесе дәрілік сұйықтықтардың құтысына құйсаңыз, онда міндетті түрде ыдысқа белгі немесе жазып қою қажет. Мысалы, сіз ішіәндегісінің атауын қағазға жазып, оны бөтелкеге таспамен жабыстыра аласыз.

Сондай-ақ, сарапшылар еріткіштерді сақтау және жою ережелерімен танысуға кеңес береді, олар әдетте оның төлқұжатында көрсетілген. Мұндай құжат қауіпті химикаттарға міндетті түрде қоса берілуі керек. Онда еріткіштерді сақтаудың қауіпсіз температурасы, сондай-ақ назардан тыс қалдыруға болмайтын басқа да маңызды ақпарат көрсетілуі керек.

Еріткіштермен улану - белгілері, алғашқы көмек көрсету және емдеу. Егер еріткіштермен жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтамасаңыз, онда сіз бұл заттармен тез және оңай улануға болады. Улану еріткіш адам ағзасына тері, ауыз қуысы, тыныс алу органдары арқылы енсе, пайда болуы мүмкін. Еріткішпен улану жағдайында келесі белгілер байқалады:

- қатты бас ауруы, әлсіздік, бас айналу;

- бауыр аймағындағы ауырсыну, сондай-ақ оның өлшемдерінің ұлғаюы;

- тыныс алу жолдарының, сондай-ақ көздің шырышты қабығының тітіркенуі;

- жиі зәр шығару, қанмен құсу немесе диарея.

Жоғарыда аталған барлық белгілер адам еріткішпен буымен көп тыныс алған жағдайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда не істеу керек? Егер химиялық заттармен улану айқын болса, онда бұл жағдайда дереу жедел медициналық көмекке жүгіну керек, содан кейін жапа шеккенің жалпы жағдайын жеңілдетуге тырысу қажет. Оны таза ауаға шығару керек, егер бұл мүмкін болмаса, онда терезелерді, есіктерді ашып, бөлмені мұқият желдетуге мүмкіндік бере аласыз, еріткіш буымен уланған адамға көлденең күйде демалуын қамтамасыз ету керек. Егер ол есінен танып қалса, оны аммиактың көмегімен есін жиғызу қажет. Егер әлсіздік болмаса, оған ыстық шай беруге болады.

Еріткіш ішсе не болады? Өңеш аймағында қатты ауырсыну сезіледі, әлсіздік пен құсу пайда болады. Егер ішілгенет еріткіш дозасы үлкен болса, онда психомоторлы қозу, кеңістіктегі дезориентация, сандырақтау және галлюцинация пайда болуы мүмкін, есін жоғалтуы да мүмкін.

Еріткіш ішсе не істеу керек? Ең алдымен, жедел медициналық көмек шақыру керек, ал дәрігерлерді күту кезінде өз бетімен асқазанды шаю немесе құсуға болмайды, өйткені күйдіргіш заттың өңеш арқылы қайта өтуі қатты зиян келтіруі мүмкін. Белсендірілген көмірді ішуге болады.

Белсендірілген көмірді адам салмағының әр он килограмына бір таблетка мөлшерінде сумен бірге ішіледі.

Егер еріткіш теріге тиген болса, онда контактіні мүмкіндігінше тезірек тоқтату керек. Сұйықтықты бетіне жағпауға тырысып, оны алып тастау керек, осылайша байланыс ауданын  ұлғайту керек. Мақта немесе дәке тампонын қолдануға боладыас, таза шүберек те жарайды. Осыдан кейін теріні жылы сумен және сабынмен немесе ас содасының әлсіз ерітіндісімен мұқият жуу керек. Әрі қарай, учаске бес пайыздан он пайызға дейінгі концентрациядағы аммиак ерітіндісімен өңделеді. Егер еріткіштің күйігі теріде айқын көрінсе, онда бұл жерге стерильді дымқыл таңғышты қою керек.

Егер еріткіш көзге тисе, онда бұл жағдайда жедел жәрдем немесе дәрігерді дереу шақыру керек. Сондай-ақ, зардап шеккен жерлерге мұз қоюға немесе көзді укалауға қатаң тыйым салынады, өйткені одан да көп зиян келтірілуі мүмкін. Дәрігерлер келгенге дейін жиырма-отыз минут бойы тоқтаусыз көзді суық сумен жуу керек.

Еріткіштер - бұл жиі қолданылатын арнайы химиялық қосылыстар, оларды пайдаланбай көп нәрсені жасау қиын. Дегенмен, олармен жұмыс істеу кезінде барлық ережелер мен сақтық шараларын сақтау және бұл өнімнің қаншалықты қауіпті екенін есте сақтау қажет.

7.ОКСИГЕНАТТАР

Бензинді детонацияға жоғары төзімділікпен қамтамасыз ету өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта бұл мәселе бірқатар жоғары октанды компоненттерді: бензолды, басқа да ароматты көмірсутектерді, олефиндерді пайдалануды шектейтін этилденбеген бензиндердің жаңа буынына қойылатын экологиялық талаптардың қатаюына байланысты этилденбеген бензиндердің буынына көшу кезеңінен кем емес өткір мәселе болып отыр.

Бензиндердің детонацияға төзімділігін арттыратын ең перспективалы қоспалар - оксигенаттар. Іс жүзінде үлкен экологиялық тазалықпен, қол жетімді шикізаттан өндіру мүмкіндігімен сипатталатын оксигенаттарды пайдаланады. Бұл спирттер (метанол, этанол, екінші бутил спирті, үшінші бутил спирті изопропанол, изобутанол) және метилтретбутил, этилтретбутил және третамилметил эфирлері.

Оксигенаттар (оттекқұрамды үстемелер) – химмотологиялық әдебиеттерде қабылданған мотор отындарының жоғары октанды компоненттері ретінде қолданылатын төмен спирттер мен эфирлердің жалпы атауы. Олар отынға балама шикізаттан: метанолдан, этанолдан, көмірден, газдан, өсімдік өнімдерінен және ауыр мұнай қалдықтарынан алынған бутилен мен амиленнің фракцияларынан өндіріледі. Бензинге оттекқұрамды үстемелерді отын ресурстарын кеңейтеді және көбінесе олардың сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

Оксигенатты бензиндер жақсартылған жуу қасиеттерімен, жану сипаттамасымен сипатталады, жану кезінде көміртегі оксиді мен көмірсутектер аз болады.

Бензиндердегі оксигенаттардың ұсынылатын концентрациясы 3-15% құрайды (об.) және отындағы оттегінің мөлшері 2,7% - дан аспайтындай есеппен таңдалады. Мұнайдан жасалған бензинмен салыстырғанда олардың төмен жылу тудырғыштық қабілетіне қарамастан, мұндай оксигенат мөлшері қозғалтқыштардың қуаттылық сипаттамаларына теріс әсер етпейтіні анықталды.

Бензинге оттегі бар қоспалар автомобиль бензиндерінің құрамдас бөліктері ретінде ең алдымен октан қоспаларымен, қаныққан булардың қысымымен (Рқ) және жылу тудырғыш құндылығымен сипатталады. Бұл көрсеткіштер стандартты әдістермен анықталады. Алайда, спирттері бар бензиндердің Рқ анықтау кезінде спирттердің суда жақсы ерігіштігін ескеру қажет.

Оксигенаттарының гигроскопиясы, яғни ауадан ылғалды "тарту" мүмкіндігі практикалық маңызды. Бұл құрамында оттегі бар отын қоспаларының фазалық тұрақтылығына әсер етеді, бұл төмен температурада жанармайдың бұлдырлығы түрінде көрінеді.

Негізгі бензинге оксигенаттарды тарту:

жоғары уытты ЖЭС қолданудан бас тарту және ауа бассейнінің ластануын азайту;

октан санын азайтпай, бензиндерде ароматты көмірсутектердің құрамын азайтуға болады, оларды жағу кезінде канцерогенді қосылыстары бар пайдаланылған газдар пайда болады;

мотор отынының ресурстарын кеңейту;

қозғалтқыштың сығылу дәрежесін, демек, оның тиімділігін арттыру; қозғалтқыштағы күйіктің пайда болуын азайту.

мотор отындарын өндіруге арналған мұнай шығынын азайту (оксигенаттарды енгізу шамамен бір жарым/екі есе мұнай үнемдеуге тең, өйткені 1 тонна мотор отынын өндіруге қайта өңдеу тереңдігіне байланысты 1,5-тен 2 тоннаға дейін мұнай жұмсалады).

Сонымен қатар, оксигенаттар пайдаланылған газдардағы улы заттардың құрамын азайтады, отынның жану толықтығын арттырады. Оттектің құрамына 2% оксигенатпен бірге енгізу пайдаланылған газдарда СО мен көмірсутектердің құрамын 7-10% - ға төмендетуге мүмкіндік береді, осылайша мотор отындарының экологиялық қасиеттерін жақсартады.

Сондықтан оксигенат отындары белгілі бір дәрежеде балама отындарға жатқызылуы мүмкін.

Бензиндердегі оксигенаттардың ұсынылатын концентрациясы 3-15% - ды құрайды және отындағы оттегінің мөлшері 2,7%-дан аспайтындай есеппен таңдалады. Бензинмен салыстырғанда олардың жылушығару қабілетінің төмендігіне қарамастан, оксигенаттардың мұндай мөлшері қозғалтқыштардың қуаттық сипаттамаларына теріс әсер етпейтіні анықталды.

Оксигенаттарды қолдану тауарлық бензинді өндіруге мұнай шығынын азайтуға және отынның дәстүрлі көмірсутектік компоненттерінің октандық сипаттамаларына қойылатын талапты төмендетуге мүмкіндік береді. Оксигенаттар араластырудың жоғары октандық санымен, төмен ұшпалылықпен, төмен фотохимиялық белсенділікпен сипатталады.

Оттекқұрамды қосындылардың антидетонаторлардың басқа класына қарағанда артықшылығы - олардың қол жетімділігі.

7.1 Спирттік отындар

Спирттік отын. Көптеген алифатты спирттердің ішінен мотор отыны ретінде тек метанол мен этанол шектеулі қолданыс тапты. Бұл жағдай оларды өндірудің едәуір көлеміне (ондаған миллион тонна), жоғары антидетонациялық қасиеттеріне, осы спирттерді шикізаттың балама көздерінен өндіру жағдайында мұнай ресурстарын үнемдеу мүмкіндігіне байланысты.

Спирттік отындардың оң қасиеттері оларды таза түрінде қолданған кезде толығымен көрінеді. Энергетикалық тұрғыдан спирттердің артықшылығы негізінен жұмыс процесінің жоғары тиімділігі мен жоғары детонациялық тұрақтылықта болып табылады. Спирт қозғалтқышының тиімділігі жұмыс қоспаларының барлық диапазонында бензиннен жоғары, сондықтан қуат бірлігіне шаққандағы меншікті энергия шығыны азаяды. Бұл жағдайда пайдаланылған газдармен кететін зиянды шығарылымдардың мөлшері айтарлықтай азаяды. Алайда, қаныққан булардың төмен қысымы және спирттердің булануының жоғары жылуы карбюраторлы қозғалтқыштарды 10°С-тан төмен температураның өзінде іске қосуға мүмкіндік бермейді. Іске қосу сапасын жақсарту үшін спирттерге 4-6% изопентан немесе 6-8% диметил эфирі қосылады, бұл минус 20-дан минус 25°С-қа дейінгі температурада қозғалтқыштың қалыпты іске қосылуын қамтамасыз етеді. Қозғалтқыштың жоғары жүктемелерде тұрақсыз жұмыс істеуі кезінде спирттердің нашар булануына байланысты отын қоспасын, мысалы, пайдаланылған газдарды қолдану арқылы қосымша жылыту қажет.

Метанол және бензин-метанол отындары. Метанол (метил немесе ағаш спирті) - түссіз, жанғыш, әлсіз спирт иісі бар сұйықтық. Сумен жақсы араластырылады. Төменде метанолдың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері келтірілген (44 кесте).

44 кесте Метанолдың негізгі сипаттамалары

| Көрсеткіші | Мәні |
| --- | --- |
| Тығыздығы 20°С, кг / м3 | 791,4 |
| Қайнау температурасы, °С | 64,5 |
| Қату температурасы, °С | -93,9 |
| Оттегінің массалық үлесі, % | 49,9 |
| Жылу, кДж / кг: булану жану | 1183 22315 |
| Қаныққан булар қысымы, 38 ° С кезінде, кПа | 35 |
| Суда ерігіштігі, 20°С кезінде, % | Шектелмейді |
| Октандық саны: ЗӘ МӘ | 111 94 |
| Ауа: отын стехиометриялық қатынасы | 6,5 |
| Тұтану шегі, % (көл.) төменгі жоғарғы | 6,7 36 |

Метанолды қайта өңдеу өнімдерінің бірқатары отын немесе отын элементі (ДМЭ, МТБЭ) болып табылады. Әлемдегі метанолды тұтынудың ең үлкен сегменті формальдегид өндірісі болып табылады - шамамен 35 %. Екінші орында МТБЭ өндірісі. Бұл он жыл ішінде (өткен ғасырдың 90-жылдарынан бастап) АҚШ-та белсенді дамығандығына байланысты. Алайда, МТБЭ-нің канцерогенділігі және оның жер асты суларында жиналуы туралы жария етілген ақпарат бұл өнімді бүкіл АҚШ-та пайдалануға тыйым салуға әкелді. Содан кейін еуропада улы метил эфирін зияндылығы аз этил эфиріне ауыстыру туралы шешім қабылданды. Осылайша, бүгінде әлемде МТБЭ-ні тұтыну біртіндеп төмендеп келеді. Метанолды қайта өңдеудің үшінші танымал өнімі - сірке қышқылы, оны өндіру үшін әлемдегі метанолдың шамамен 10% қолданылады. Сірке қышқылы  күрделі эфирлерді, мономерлерді (винилацетат) алу үшін кеңінен қолданылады, сонымен қатар тамақ өнеркәсібінде қолданылады.

Соңғы жылдары әлемдік нарықта метанолды қайта өңдеудің басқа да өнімдерін пайдаланудың үлес арта түсуде. Бұл сегменттегі ең маңыздыларының бірі - биодизель.

Метанолды отын ретінде қолдану. Спирттердің физика-химиялық қасиеттері оларды отын ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Метанолдың өзі де, оны қайта өңдеу өнімдері де (ДМЭ, метил эфирлері) қолданыла алады. Алайда, метанолды отын ретінде тікелей қолдану қозғалтқыштарды қайта жабдықтауды талап етеді, бұл оның кейбір қасиеттерімен: төмен тұтанғыштықпен, буланғыштықпен, төмен тұтқырлықпен, жоғары коррозиялығымен байланысты. Сондықтан практикалық қолданысты негізінен метанолды қайта өңдеу өнімдері тапты.

Метанолдың жоғары антидетонациялық қасиеттері оны мұнай емес шикізаттан өндіру мүмкіндігімен бірге бұл өнімді бензин-метанол қоспалары деп аталатын автомобиль бензиндерінің келешегі бар жоғары октанды компоненті ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Метанолдың оңтайлы үстемесі - 5-тен 20%-ға дейін; мұндай концентрацияларда бензин-спирт қоспасы қанағаттанарлық пайдалану қасиеттерімен сипатталады және елеулі экономикалық әсер береді.   Бензинге метанол қосу отын-ауа қоспасының жану жылулының шамалы өзгерістері кезінде отынның жану жылуын және стехиометриялық коэффициентті төмендетеді. Мысалы, стехиометриялық сипаттамалардың өзгеруіне байланысты стандартты қуат жүйесінде метанолдың 15% қоспасын (M15 қоспасы) пайдалану ауа-отын қоспасының шамамен 7%- ға сұйытылуына әкеледі.  Сонымен қатар, метанолды енгізу кезінде отынның октандық саны артады (15% үстеме үшін орта есеппен 3-8 бірлікке), бұл сығымдау дәрежесінің жоғарылауы есебінен энергетикалық көрсеткіштердің нашарлауының орнын толтыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, метанол тізбекті тотығу реакцияларын белсендіретін радикалдардың пайда болуына байланысты отынның жану процесін жақсартады. Бір цилиндрлі қозғалтқыштардағы бензин-метанол қоспаларының жануын зерттеу метанол қоспасы тұтанудың іркіліс кезеңін және отынның жану ұзақтығын қысқартатынын көрсетті. Бұл жағдайда реакция аймағынан жылу әкету азаяды, ал қоспаның сұйытылу шегі кеңейіп,  таза метанол үшін максималды болады.

Бензинге метанол қоспалары автомобильдің уытты сипаттамаларын жақсартуға ықпал етеді. Мысалы, 5-тен 120 мың км-ге дейін жүрілген 14 автомобильден тұратын топта жүргізілген зерттеулерде метанолдың 10% үстемесі СО мен NOx шығарындыларын орташа есеппен 38 және 8% - ға азайтты.

Сусыз метанол қалыпты температурада бензинмен кез-келген арақатынаста жақсы араласады, бірақ тіпті судың өте аз түсуі қоспаның қабаттануын тудырады. Сондықтан метанол қоспаларын қолдануды қиындататын ең күрделі мәселелердің бірі - бензин-метанол қоспаларының төмен тұрақтылығы және әсіресе олардың суға сезімталдығы, демек, судың қабаттанып бөліну және су-метанол фазасының тұну мүмкіндігі. Қабаттанып бөлінуге бейімділік температураның төмендеуімен, су концентрациясының жоғарылауымен және бензиндегі ароматты қосылыстардың азаюымен күшейеді. Мысалы, отын қоспасындағы су 2,0-ден 1,0 (көл.) % - ға дейінгі мөлшерде болғанда  қабаттанып бөліну  температурасы минус 20-дан +10 °С-қа дейін көтеріледі, яғни мұндай қоспа іс жүзінде пайдалануға жарамсыз.

Бензометанол қоспасы (БМҚ). Бензинге БМҚ үстемелерін қосу олардың ылғалға жоғары сезімталдық мәселесін шешуді талап етеді. БМҚ 0,1(мас.) %-дан көп емес суды еріте алады, одан үлкен концентрациясы кезінде қоспа қабаттанып бөлінеді, ал су-метанол фазасының көлемі қосылған су көлемінен асады. Салқындаған кезде БМҚ алдымен лайланып, содан кейін қабаттанып бөлінеді.

Бензометанол қоспалары қабаттанып бөлінбеуі үшін жоғары спирттер, мысалы, үшіншілік бутил спирті (үшінші бутил спирті мен метанол қоспасы оксинол деп аталады) немесе изобутил спирті модификаторлар және тұрақтандырғыштар ретінде қосылады.

Бензинометанол қоспаларының тұрақтандырғыштарының жоғары құны мен шектеулі өндірілуіне байланысты спирт, негізінен изобутанол, пропанол және этанол қоспасын тұрақтандыру үшін пайдалану ұсынылған.

Этанол және бензин-этанол қоспалары.  Отындық этанол отынның дәстүрлі түрлеріне балама ретінде экологиялық қауіпсіз энергия көзі ретінде бөлінеді. Ол негізінен ауыл шаруашылығы ресурстарынан және тамақ өнімдері мен сусындар өндірісінің қалдықтарынан алынады. Оны ағаштағы целлюлозадан, жүгері сабақтарынан және т. б. алуға болады.

Автомобиль бензиндеріне этанолды және/немесе басқа да оксигенаттарды енгізу отын-ауа қоспасының жану жылуын төмендету есебінен олардың детонациялық төзімділігін арттырады, жану камерасынан жылуды неғұрлым жылдам шығару жану температурасының төмендеуіне әкеледі. Бұл ауа-отын қоспасының сығылу дәрежесін арттыруға мүмкіндік бере отырып, қозғалтқыштың ПӘК-ін арттырады. Бензин-этанол қоспасын пайдалану әдеттегі этилденбеген бензинмен салыстырғанда этанолдың жану температурасының төмендігіне байланысты қозғалтқыш клапандарын күйіп кетуден қорғайды. Сондықтан көптеген жоғары тиімді жарыс қозғалтқыштарында таза спирт қолданылады. Сонымен қатар, этанол жаңа автомобильдердің қозғалтқыштарында шөгінділердің пайда болуына жол бермейді және ескі автомобильдердің отынмен қамтамасыз ету жүйесіндегі ластаушы заттар мен қалдықтардың бөлінуіне ықпал етеді. Спирттердің гигроскопиялығына байланысты отын беру жүйесінде конденсатталатын су жинақталып, қатып қалмай, олармен абсорбцияланады, бұл қысқы кезеңде бензин түтігіне антифриз қоспауға мүмкіндік береді.

Метил спиртімен салыстырғанда жоғары құнына қарамастан, этанол айтарлықтай үлкен көлемде мотор отынының құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. Бұл жағдай этанолдың келесі артықшылықтарына байланысты:

- жоғары жылу тудырғыштық қабілеті – метанолға қарағанда 35% жоғары;

- бензиндегі ерігіштігі жақсы;

- резеңке-техникалық бұйымдар мен металдарға қатысты аз коррозиялық агрессивтілік;

- уыттылығы айтарлықтай төмен;

- құрамында этанол бар бензиндер детонацияға қарсы жақсы қасиеттерімен сипатталады.

45 кестеде  этанолдың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері келтірілген.

45 кесте.  Этанолдың негізгі сипаттамалары

| Көрсеткіші | Мәні |
| --- | --- |
| Тығыздығы 20°С, кг / м3 | 789,3 |
| Қайнау температурасы, °С | 78,4 |
| Қату температурасы, °С | -114,1 |
| Оттегінің массалық үлесі, % | 34,7 |
| Жылу, кДж / кг: булану жану | 839,3 26945 |
| Қаныққан булар қысымы, 38 ° С кезінде, кПа | 17 |
| Суда ерігіштігі, 20°С кезінде, % | Шектелмейді |
| Октандық саны: ЗӘ МӘ | 108 92 |
| Ауа: отын стехиометриялық қатынасы | 9,0 |
| Тұтану шегі, % (көл.) төменгі жоғарғы | 4,3 19 |

Этанол өнеркәсіпте бірнеше жолмен алынады:

- синтетикалық этанол деп аталатын этиленді тікелей немесе күкірт қышқылмен гидратациялау әдісімен;

- тағамдық емес өсімдік шикізатының гидролизі - гидролиздік этанол;

- тағамдық өсімдік шикізатын ферментативті өңдеу - тағамдық этанол.

Этиленді гидратациялау және тағамдық емес шикізатты гидролиздеу арқылы алынған этанол техникалық деп аталады және әртүрлі техникалық мақсаттарда, соның ішінде мотор отыны немесе оның құрамдас бөлігі ретінде қолданылады.

Синтетикалық этанол - бұл басқа процестерден алынған этил спиртімен салыстырғанда ең арзан өнім. Синтетикалық, гидролиз және тағамдық этанолдардың өзіндік құнының арақатынасы 1: 4,2: 3,5 құрайды.

Бензинге үстеме ретінде этанол метанолмен салыстырғанда тиімді. Сонымен, бензинге 5% этанол қосу қозғалтқыштың пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайды және карбюраторды алдын-ала реттеуді қажет етпейді. Бұл отынның экологиялық тазалығына келетін болсақ, СО айтарлықтай және көмірсутектер шығарындыларының шамалы төмендеуі байқалады. Пайдаланылған газдардағы уытты заттардың мөлшері % - ға азаяды: көміртегі оксиді СО 25-40, азот оксиді 30-ға жуық, канцерогенді ароматты көмірсутектер 50-ге жуық, ұшпалы органикалық қосылыстар 30-ға дерлік.

Бензинге үстеме ретінде этанол метанолға қарағанда көбірек қызығушылық тудырады, өйткені ол көмірсутектерде жақсы ериді және гигроскопиялығы төмендеу. Қант қамысынан өндірілетін спирттің үлкен қорына ие АҚШ пен Бразилияда газохол (бензиннің 10-20% этанолмен қоспасы) кеңінен қолдпнылады. Жалпы алғанда, этанол өсімдік ресурстарына бай елдерде, мысалы Украинада, жанармайға үстеме ретінде қызығушылық тудырады.

Бензинге 5% этанолдың қосылуы қозғалтқыштың жұмыс сипаттамаларының нашарлауына әкелмейтіндігі және карбюраторды алдын-ала реттеуді қажет етпейтіні анықталды. Сонымен қатар, СО шығарындыларының айтарлықтай және көмірсутектердің шамалы төмендеуі байқалады. Бензиндегі этанол концентрациясының 10%-ға дейін артуы бензин-ауа қоспасының сұйылуына әкеледі және іс жүзінде барлық режимдерде автомобильдің жүру сипаттамаларын нашарлатады. Этанолды бензиндердің кемшілігі - салыстырмалы түрде төмен фазалық тұрақтылық (лайлану температурасы шамамен минус 30 °C).

Этанол мен бензин-этанол қоспаларын қолданудың маңызды проблемасы – этанолдың өте жоғары полярлығына байланысты этанол да, этанолқұрамды бензин қоспалары да этанол мен бензин-этанол қоспаларында құбырлардағы, резервуарлардағы шайырлы шөгінділердің еруіне, сондай-ақ этанолдың бензиннен әрдайым резервуарларда болатын тауар асты суымен шайылуға әкелетіндіктен, құбыр арқылы тасымалданбайды. Сондықтан этанолды бензинге енгізу (егер бензин-этанол қоспаларының тұрақтандырғыштары қолданылмаса) қозғалтқыштың жану камерасына дейінгі жолды барынша қысқарту үшін тарату жүйесінің соңғы сатысында, яғни терминалдарда немесе тікелей автомобиль багында жүзеге асырылуы тиіс.

95% немесе одан жоғары концентрациясы бар "таза" этанол салыстырмалы түрде аз мөлшерде мотор отыны ретінде пайдаланылатындығын айта кету керек, құрамында 5-10% немесе 85-95% спирті бар этанол бар бензиннің әртүрлі қоспалары кеңінен қолданылады, көбінесе жаңартылатын шикізат көздерінен алынатын,  кейде биоэтанол деп аталатын этанол қолданылады. Мұнайдан дәстүрлі отын (бензин) өндіруге қарағанда биоэтанолды өндіру үшін әлдеқайда көп энергия қажет. Дәнді, қант қамысын немесе жүгеріні отырғызу, күту, тыңайтқыш өндіру, жинау және өңдеу (ашыту) үшін қажет энергия алынатын биоэтанолдағы энергия мөлшеріне тең. Ал мұнайдан отын өндіруге жұмсалатын энергия алынған отын құрамындағы энергия мөлшерінің шамамен 10-30% - ын құрайды.

Этанол парниктік газдарды, ластаушы және автомобиль шығарындыларын, уытты заттар мен аэрозольдарды атмосфераға шығаруды азайтуға көмектеседі. Бұл жыл сайын жолдардан 1 миллион көліктің жоғалуына тең.

Этанол биологиялық тұрғыдан ыдырайды және табиғи су жүйелерінластамайды.

Этанол жаңартылатын ресурс болып табылады, ал қазба отындарының (көмір, мұнай) пайда болуы миллиондаған жылдарға созылады.

Этанол қоспаларының 10%-ын пайдалану әдеттегі бензинмен салыстырғанда парниктік газ шығарындыларын 12-19% - ға төмендетеді. Есептеулер бойынша, этанолды пайдалану парниктік газдар шығарындыларын шамамен 7 млн. тоннаға қысқартуға мүмкіндік береді, мұны миллион автомобильдің жылдық шығарындысымен салыстыруға болады.

Этанол автомобиль шығарындыларындағы қатты бөлшектердің мөлшерін 50%-ға төмендетеді. Бұл шығарындылар балаларға, қарттарға және тыныс алу жүйесінің аурулары бар адамдарға қауіп төндіреді. Этанол сонымен қатар бензиндегі ароматты көмірсутектердің мөлшерін азайту арқылы қайталама шаңның пайда болуын азайтады.

Этанол автомобильдерде Генри Форд өзінің T моделін 1908 жылы этанолмен жұмыс істеген кезден бастап қолданылған.

Этанолмен реформуланған бензиндер АҚШ-та сатылатын барлық автомобиль отындарының шамамен 30% құрайды.

Бензин мен этанол қоспасынан алынған отын күйіктің пайда болуын және автомобиль қозғалтқышындағы зиянды заттардың мөлшерін азайтып,  қозғалтқышты таза ұстап, оның оңтайлы жұмысын қамтамасыз етеді.

АҚШ-тың барлық ірі автомобиль өндірушілері бензин мен этанол қоспасын қолдануды мақұлдады (қарапайым машиналар үшін 10%-ға дейінгі этанол).

Метанол мен этанолдың оң қасиеттеріне мыналар жатады:

- жоғары антидетонациялық қасиеттері, бұл жану камерасындағы сығымдау коэффициентін 12-14 дейін арттыруға мүмкіндік береді;

- спирттердің жану температурасы бензиннің жану температурасынан төмен, бұл 1090°С жоғары температурада түзілетін пайдаланылған газдардағы азот оксидтеріні мөлшерінің төмендеуіне әкеледі;

- спирттер молекуласында оттегі атомының болуы отын:ауа стехиометриялық қатынасының төмендеуіне әкеледі және нәтижесінде жану жылдамдығының жоғарылауы және пайдаланылған газдардағы СО мөлшерінің төмендеуі.

Спирттерді пайдалану бензиннің октандық санын арттыру мәселесін шешіп қана қоймай, өндіріс қалдықтарын пайдалану салаларының аясын кеңейтеді. Дәстүрлі мұнай мотор отындарының жетіспеушілігіне байланысты төмен алифатты спирттер басқа мүмкін өнімдер арасында бензиннің ең маңызды алмастырушысы болып табылады. Құрамында 20%-ға дейін метанол бар мотор отындары таза бензинмен салыстырғанда жақсы антидетонациялық қасиеттерге, отын төмендетілген шығынына, зиянды заттардың аз эмиссиясына және пайдалану қасиеттерінің жақсаруына ие. Метанол қосылған бензинді қолдану отын жүйесін өзгертуді қажет етпейді, сондықтан оны қозғалтқышты өзгертпестен мотор отыны ретінде пайдалануға болады. Метанолдың құрамында күкірт пен азот жоқ, сондықтан экологиялық қасиеттері жақсартылған мотор отыны ретінде қарастырылады.

Метанол және этанол негізіндегі спирттік отындардың мынадай кемшіліктері бар:

- отынның осы түрлерінің гигроскопиялығы және қоспада су болған кезде этил спиртінің бензинмен қабаттанып бөлінуге бейімділігі;

- көмірсутекті отындармен салыстырғанда төмен (2 есе дерлік) жану жылуы, бұл қозғалтқыштың қуаттылық сипаттамаларына теріс әсер етеді;

- спирттердің көмір сутекті отындармен салыстырғанда энергия сыйымдылығының төмендігі (метанол үшін 16 МДж/дм3, этанол үшін 21 МДж/дм3 және   бензин үшін 32 МДж/дм3) спирт отынының меншікті шығынының 2 есе артуына әкеледі және бірдей жүріс қорын қамтамасыз ету отын багының көлемін екі есе дерлік арттыруды талап етеді;

- қаныққан булардың төмен қысымы және жоғары булану жылуы қозғалтқышты төмен температурада іске қосуды қиындатады, ал кейде тіпті мүмкін емес етеді; спиртті отындарындағы карбюраторлы қозғалтқыштарды іске қосу +10°С төмен температурада мүмкін емес; бұл кемшілікті жою үшін спирттерге 6-10% изопентан немесе диметил эфирі қосылады, бұл қозғалтқыштардың минус 20-дан минус 25°С дейінгі температурада іске қосылуын қамтамасыз етеді;

- метанол мен этанолдың суда шексіз ерігіштігі, оны сақтау, тасымалдау, автокөліктерді толтыру және басқа да операциялар кезінде болдырмауға болмайды; тіпті аз мөлшерде судың түсуі спиртті отындарының пайдалану қасиеттерін күрт нашарлатады, спирттердің бензиндерден шайылуына және олардың төменгі су-спирт қабатына өтуіне әкеледі;

- спирт отындарын пайдалану кезінде пайдаланылған газдарда көмірсутекті мотор отындарын пайдаланумен салыстырғанда құрамы 1,5-2 есе жоғары альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары сыртқа шығарылады. Альдегидтердің мөлшері отын қоспасындағы спирттердің өсуімен ұлғаяды. Метанолдың жануы кезінде формальдегидтің шығарындылары тән, ал этанолдың жануы кезінде негізінен ацетальдегид түзіледі. Альдегидтердің ең аз шығарындылары отын қоспасының стехиометриялық құрамына сәйкес келеді және ол сұйытылған немесе байытылған кезде ұлғаяды. Орташа алғанда, спирттердегі қозғалтқыш жұмысы кезінде альдегидтердің шығарындылары бензинмен жұмыс істегенге қарағанда шамамен 2-4 есе жоғары. Оларды төмендету спирттерге 5% дейін және отынға 0,8% дейін анилин қосу, сондай-ақ қозғалтқышқа кіре берістегі ауаны жылыту арқылы жүзеге асырылады;

- спирттер азот оксиді шығарындыларының көбеюіне әкелуі мүмкін;

- спирттердің және әсіресе олардың түрлену өнімдерінің,  судың қатысуымен күшейетін жоғары коррозиялық агрессивтілігі (төмен молекулалы қышқылдар, альдегидтер және т. б.);

- спирттер жабдықтар мен қозғалтқыштардың резеңке-техникалық және пластмасса бөлшектеріне теріс әсер етеді, олардың ісінуіне (және кейде еруіне), геометриялық өлшемдердің барлық салдарымен өзгеруіне әкеледі;

- көмірсутегі отынынан спирттік отынға көшу отын беру жүйесін едәуір жаңғыртуды немесе қайта реттеуді талап етеді.

Спирттерді пайдалану кезінде қозғалтқыштардағы цилиндр-поршень тобының детальдарының жоғары тозуы байқалды. Мұның негізгі себептері:

- жану камерасына жоғары булану жылуына және онымен майдың шайылуына байланысты буланбаған спирттің едәуір мөлшерінің түсуі тығыздағыш сақиналар мен цилиндр қабырғаларының тозуына әкеледі;

- қозғалтқыштың картеріне спирттің түсуі және онда майлау қасиеттері нашар май-су-спирт эмульсиясының түзілуі.

Сонымен қатар, қоспалы бензиндерде спирттерді (метил және этил) пайдалану жоғары булану жылуы нәтижесінде стандартты мәнге (66,7 кПа) сәйкес келмейтін қаныққан бу қысымының едәуір өсуіне, содан кейін автомобильдің бензин құбырларында бу тығындарының пайда болуына әкеледі.

Жоғарыда аталған жалпы кемшіліктерден басқа, спирттердің әрқайсысының өз кемшіліктері бар. Қозғалтқыштар үшін отын құрамында метанолды қолдану сонымен қатар ерекше жағымсыз белгілерді тудырады, атап айтқанда:

- Бензиндегі ең төмен рұқсат етілген концентрация, бұл өндірушілерге тек метанолдың көмегімен қажетті октандық сандарға қол жеткізуге мүмкіндік бермейді:

- Метил спиртінің жоғары уыттылығы.

Сондықтан метанол, әсіресе этанол көмірсутекті отындарға үстемеретінде едәуір көп қолданылады, бұл ретте бір жағынан пайдалану қасиеттерін жақсартса,  екінші жағынан мұнай ресурстарын үнемдеу мәселелерін шешеді.

Бірқатар кемшіліктердің салдарынан бензиндердегі оксигенаттардың мөлшері шектеулі және құрамындағы метанол (трет-бутил спиртімен қоспада) — 3 %, этанол — 5 %, трет-бутил спирті — 7 % құрайды.

Төменгі спирттер бензиндікіне қарағанда әлдеқайда төмен жану жылуына ие. Бұл дегеніміз, автомобильдің резервуарындағы отын қорын көбейту керек немесе жанармай құюға уақытты көбірек жұмсау керек.

7.2. Төменгі спирттерді өндіру технологиялары

7.2.1. Метил спиртін өндірудің өнеркәсіптік технологиялары

Метанол (метил спирті, карбинол, ағаш спирті) — қарапайым бір атомдық спирт. Алғаш рет XVII ғасырда Роберт Бойль ағаш айдау өнімдерінен тапқан. Алайда, таза түрінде метил спиртін тек 1857 жылы Марсель Бертло метанолды метилхлоридті сабындау арқылы бөліп алды. Кейінірек формиаттарды термиялық ыдырату әдістері, кейіннен сабындау жолымен метилхлорид арқылы синтездеу, катализаторлардағы қысыммен және онсыз метанның толық емес тотығуы белгілі болды.

Заманауи өнеркәсіптік әдіс — синтез газынан метанол алу.

СО + 2Н2→СН3ОН - 91 кДж/моль.

Оны алғаш рет 1923 жылы Германияда BASF жүзеге асырды. Реакция мыс-мырыш-алюмохромды және мырыш-хромды катализаторлармен үдетіледі. Құрамында мыс бар катализаторлар неғұрлым белсенді екенін атап өткен жөн, оларда реакцияны 220-260ºС-та жүргізуге болады  (мырыш-хром катализаторында 370-420ºС температурада) Сондықтан мыс негізіндегі катализаторларды төмен температуралық деп те атайды. Бұған қоса, құрамында мыс бар катализаторлардың төмен температуралардағы жоғары белсенділігі процесті 20 МПа-дан төмен қысым кезінде жүргізуге мүмкіндік береді, ал мырыш-хром катализаторлары үшін 25-70 МПа оңтайлы болады.

Синтез-газ, әдетте, табиғи газдан алынатындықтан, метан конверсиясы мен метанол синтезінің қазіргі заманғы қондырғылары бірыңғай технологиялық желіге біріктіріледі. Метанол синтезінің блок-схемасы 17 суретте көрсетілген.

17 сурет. Метанолды синтездеудің блок-схемасы.

Метил спиртін өндіру технологиясының келесі кезеңдерін бөліп көрсетуге болады:

- табиғи газды күкірт қосылыстарынан күкіртсутекке дейін гидрлендіру әдісімен және оны мырыш оксидінде одан әрі адсорбциялау арқылы тазарту;

- табиғи газды синтез-газға конверсиялау (булы, көмірқышқылды, сондай-ақ парциалды тотықтыру);

- синтез-газдан метанол алу;

- шикі метанолды ректификаттау.

Табиғи газ нз метанолын алудың технологиялық схемасы 17 суретте көрсетілген.

Табиғи газ ауыр көмірсутектерден бөлініп, 1 компрессорда  2.5 МПа дейін сығылады, содан кейін тазартуға жіберіледі, содан кейін өңдеуге дайын газ конверсияға түседі (3). Реакторға сондай-ақ су буы беріледі. Метанға көмірқышқыл газының аз мөлшерін араластырады. Реакция шамамен 850 0С температурада жүзеге асырылады. Алынған синтез-газ 4 қазандық-утилизаторға жіберіледі  мұнда 1 және 11 компрессорлық турбиналарға түсетін жоғары қысымды (шамамен 12 МПа) су буы өндіріледі. Қазандық-утилизатордан кейін сутегі мен көміртегі оксиді қоспасы суды конденсаттау үшін салқындауға түседі.. Сусыздандырылған синтез-газ 5.5 МПа дейін сығылып, циркуляциялық газға қосылады және 6 жылу алмастырғышта алдын ала қыздырылып, параллель жұмыс істейтін екі 7 реакторға жіберіледі.

Метанол өндіру әдістерін дамытудың келешегі туралы айта отырып, үш негізгі тәсілді атап өткен жөн: технологиялық жабдықты жаңғырту, жаңа катализаторларды пайдалану және ауыр көмірсутекті шикізатты өңдеуге тарту.

18 сурет - Табиғи газдан метанол алудың технологиялық схемасы: 1,11,12 — компрессорлар; 2 — тазарту блогы; 3 - метанды конверсиялау блогы; 4 — қазандық-утилизатор; 5 — синтез-газды тазарту және толық салқындату блогы; 6 — жылу алмастырғыш; 7 — метанол синтездеу реакторлары: 8 — бу жинағыш; 9 — тоңазытқыш; 10 — жоғары қысымды газ сепараторы.

Метанол өндірудің синергетикалық деп аталатын - метанол мен төменгі алкилдердің (MTБЭ, ЭТБЭ) үшінші бутил эфирін алудың біріктірілген процесі әдісі бар. Процесс судың электролизі, органикалық отынды ішінара тотықтыру үшін алынған оттегін пайдалану, сондай-ақ тотығу процесінде алынған көмірқышқыл газын метанолды өндіруге тарту сатысынан тұрады.

7.2.2. Этил спиртін өндірудің өнеркәсіптік технологиялары

Этил спиртінің (этанолдың) мөлшері 5%-ға дейін (көлемі бойынша), сондай–ақ 3% - ға дейін метил спиртін және басқа да оксигенаттарды тарту мүмкіндігін ескере отырып, жиынтықта 10%-дан (көлемі бойынша) аспайтын мөлшерде белгіленеді, бұл ретте оттегінің құрамы 2,7%-дан (массасы бойынша) аспауы тиіс.

Бұл талаптар зерттеу әдісі бойынша октандық саны 95-тен кем емес және мотор әдісі бойынша октандық саны 85-тен кем емес этилденбеген бензин автомобильдері үшін белгіленеді.

Этил спиртін өндіру 2 тәсілмен жүргізілуі мүмкін: мик-робиологиялық (биохимиялық, спирт өндіру, қантты ашытқымен ашыту жолымен) және химиялық (синтетикалық, этиленді гидратациялау арқылы). Бірінші әдіс көздері - құрамында көмірсулар көп болатын өсімдіктік шикізат компоненттері.

Жалпы, технологиялық процесс келесі сатылардан тұрады:

- қанттауға арналған шикізат пен құралдарды дайындау, ұсақтау;

- шикізат құрамын қайнату және қанттау;

- ашытқылардың жұмысын ынталандыру;

- алынған материалды ашыту;

- брагадан кейіннен тазарта отырып спиртті алу.

Спирттік ашыту - этанол жасаудың ең ежелгі тәсілі, бұл қиын реакция. Ол көмірсуқұрамды органикалық ашытқы өнімдеріне (көбінесе Saccharomyces cerevisiae түрлеріне) және бактериялық ферменттерге әсер етуден тұрады. Шығу кезінде пайда болатын ерітіндіге метилкарбинолдың 15%-на дейін кіреді, өйткені көп концентрацияланған қосылыстарда ашытқы өмір сүру қабілетін жоғалтады. Ары қарай ол тазартылып, дистилляцияны пайдаланып, үлкен концентрация түзеді. Бұл процестегі қоректену ортасы, әдетте, ағаштың өңделген жаңқалары және/немесе олардан алынған ерітінді болып табылады.

Өнеркәсіптік ауқымда өндірістің кезектілігі келесідей: шикізатты дайындау + ферментация + ашыту + брагоректификаттау. Шығарда тек спирт қана емес, ашыту процесінің қалдықтары да бар (көмір ангидриді, барда, эфиральдегидті фракция, сивуш майлары және спирт). Брагоректификация кезінде алынған спирттің өзінің құрамында этанол (95,6% дейін), су және бөгде қоспалар бар. Өнім санаты соңғысының болуына байланысты: Альфа, Люкс, Экстра, базис, жоғары тазартылған, бірінші сұрыпты.

Өнеркәсіптік ауқымда гидролиздік алу бастапқыда гидролизге ұшырайтын целлюлоза бар шикізатты өңдеуге негізделген., Процесте қалыптасатын пентоздар мен гексоздарды спирт ашытуға жібереді.

Этиленді гидратациялау 2 жолмен жүзеге асырылуы мүмкін:

- 300 °C және 7 МПа қысым кезінде тікелей гидратациялау. Силикагельге, белсендірілген көмірге немесе тау зығырына орналастырылған фосфор қышқылы үдеткіш бола алады;

- эфирді аралық қалыптастырумен және оны одан әрі сумен сольволиздеп, гидратациялау. Ол 80-90 °C-та және 3,5 МПа қысымда жүзеге асырылады. Күрделігі - этил эфирінің болуы.

Құрамында су жоқ дерлік абсолютті спиртті жасау үшін бензолқұрамды спирт тазартылады немесе H2O-мен реакциясына түсетін немесе сіңірілетін қосылыстармен өңделеді. Бұл сөндірілмеген ізбес немесе қыздырылған мыс купоросы болуы мүмкін.

Этанол өндіруге арналған шикізат. Бұл өнім құрамында этилен бар газдардан, ағаштан, целлюлоза өндірісі қалдықтарынан алынуы мүмкін. Бұл техникалық салаларда қолданылатын техникалық метилкарбинол. Азық-түлік шикізатынан (жүзім, түрлі жемістер, күріш, жүгері және т.б.) тек тамақ өнеркәсібінде ғана емес (шарап жасау, ликер-арақ бағыты, консервілер жасау және дәрумен индустриясы) ғана емес, сонымен қатар медицинада, парфюмерияда да қолданылатын тиісті спирт жасайды.

Кең шикізат қабаты нан тұрады, олардың Құрамында крахмал (картоп және дәнді дақылдар), қант (мысалы, қант қызылшасы, қамыс) және клетчатка (ағаш) көп өсімдік этимологиясының материалдары шикізаттың мол көзі болып табылады.

Картоп спирт өндірудің ең жақсы көздерінің бірі болып саналады. Егер, мысалы, картоп пен дәнді дақылдардың бірдей егістерін алсақ, онда картоп шикізатынан крахмал үш есе көп алынады, сондықтан спирт те едәуір көлемде алынады. Картоп крахмалының өзі де спирттің үлкен шығымдылығымен сипатталады. Өңдеуге Остбот, Лохвицкий, Вольтман және т.б. сұрыптарының техникалық картоптары алынады, олар құрамындағы крахмалдың жоғары пайызы, жоғары өнімділік, ауруға төзімділік және сақтау тұрақтылығы тәрізді бірқатар талаптарға сәйкес келеді.

Дәнді дақылдар екі мақсатта қолданылады. Ең алдымен, сіз олардан уыт алуға болады, оның көмегімен крахмалды қанттандыру қажет. Олар спиртке тікелей өңделуі де мүмкін. Уытты жасау үшін тары, сұлы, арпа, қара бидай қолайлы, олар ылғалдылыққа, қоқыс пен қоспалардың мөлшеріне, өсу энергиясына қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Спирттің өзі үшін қара бидай, арпа, сұлы мен тарыдан бөлек, бидай мен жүгеріден де жақсы шикізат болып табылады. Өндіріске келіп түсетін осы өнімдердің сапасы регламенттелмейді. Алайда олардың жеткілікті крахмалдылығына көз жеткізу артық болмайды.

Дәнді дақылдардың химиялық құрамына сұрпы, олар өскен топырақ, климаттық жағдайлар және басқа факторлар әсер етеді. Егер көрсеткіштерді орташаландырса, онда олардың құрамындағы құрғақ зат-85-86 %, су – 14-15 %, дәндердегі қант – 2-5 % болады. Крахмал мөлшеріне келетін болсақ, бұл дақылға байланысты: бидайда – 49-73%, қара бидайда – 55-73%, арпада -45-68%, сұлыда – 24-64%, жүгеріде – 61-83%, тарыда – 51-70%, күріште – 48-68 %.

Меласса - спирт өндірісінде ғана емес, ашытқы және басқа да ашыту өнімдерін өндіруде кеңінен қолданылатын тағы бір шикізат компоненті. Бұл негізінен тұтқыр консистенциядағы күңгірт қоңыр сұйық зат түріндегі қызылша қант саласының жанама материалы.

Сондай-ақ, бүкіл өндірістік процестің маңызды қатысушысы үлкен көлемде қолданылатын су (өзен, тоғандар, артезиан ұңғымалары) болып табылады. Соңғы нәтиже оның сапалық сипаттамаларына (кермектілік, тотыққыштығы, бактериялық тазалығы) да байланысты.

Судың кермектілігінің үш түрі бар: жалпы, карбонатты және карбонатты емес. Жалпы кермектілік судағы кальций мен магний тұздарына, карбонатты – сол элементтердің гидрокарбонаттарына, олар суды қайнату кезінде карбонаттарға айналады және тұнбаға түседі, карбонатты емес – хлоридтерге, сульфаттарға және тұнбаға түспейтін Ca және Mg басқа да тұздарына байланысты.

Тотыққыштығы - бұл су құрамдастарының тотықтырғыштармен реакцияға түсуі. 1 л судағы заттарды тотықтыру үшін қажетті оттегінің мг санымен көрсетіледі, судың органикалық заттармен ластануы дәрежесін білдіреді.

Бактериялық тазалық 1 мл су құрамындағы микроорганизмдердің толық мөлшерін және ішек бактерияларының болуын анықтайды.

Жалпы, су ішуге жарамды суға қойылатын талаптарға сәйкес келуі керек. Уақытша кермектілік пен сілтіліктің едәуір мәніне ие суды қолданбаған дұрыс.

7.3 Биобутанол екінші буын биоотыны ретінде

Биобутанол екінші буын биоотыны ретінде. Бутил спирті (бутанол) C4H9OH - сивуш майына тән иісі бар түссіз сұйықтық. Улы.

Өнеркәсіпте бутанолды 130-150 °C және 20-35 МПа кезінде никель-кобальт катализаторларын қолдана отырып, пропиленнен оксосинтезбен алады.

Биобутанол - бұл биоотын дамуының келесі маңызды кезеңі, оны қолдану экологиялық қауіпсіз, жаңартылатын көлік отыны саласындағы қажеттіліктің өсуін қанағаттандыруы керек.

Будың төмен қысымының арқасында биобутанол қарапайым бензинмен оңай араласады.

Биобутанол стандартты автомобиль қозғалтқыштарында қолданылған кезде биоэтанолға қарағанда жоғары концентрацияда қосылуы мүмкін. Қазіргі уақытта биобутанол қозғалтқышты өзгертпей бензинге Еуропада 10 көл. % дейін концентрацияда және АҚШ-та 11, 5% дейін қосылады.

Ол қазіргі заманғы көлік құралдары мен қозғалтқыштарға жақсы сәйкес келеді және автомобиль өндірушілерінің орындау үшін өз қызметінде экологиялық талаптарды ымыраға келуін талап етпейді.

Қоспада биобутанолды этанолға қарағанда жоғары концентрациялар-да қолдануға болады, ал арнайы бейімделген көлік құралдарын қажет етпейді. Болашақта биобутанолдың бензиндегі мөлшерін көлемі бойынша 16% - ға дейін ұлғайту мүмкіндігі қарастырылуда.

Судың қатысында құрамында биобутанол қоспа этанол/бензин қоспаларына қарағанда қабаттанып бөлінуге бейімділігі төмендеу сондықтан араластыру, сақтау немесе құю қондырғыларын өзгертуді қажет етпестен қолданыстағы тарату инфрақұрылымын пайдалануға мүмкіндік береді.

Қолданыстағы биоотыннан айырмашылығы, биобутанол құбыр арқылы тасымалдануы мүмкін; яғни оны бензинге тез қосуға болады және бұл қосымша ірі ауқымды инфрақұрылым қажеттілігін болдырмауға мүмкіндік береді.

7.4 Эфирлер

Эфирлер оксигенаттар ретінде спирттермен салыстырғанда көбірек қызығушылық туғызады. Жеткілікті жоғары октан саны және қаныққан булардың төмен қысымы бар эфирлер бензиннің құрамындағы ароматты көмірсутектер пен бутанды алмастырады.

Неғұрлым кеңінен қолданылатын оксигенат — метил-трет-бутил эфирі (СН3)3СОСН3 (2-метил-2-метоксипропан) МТБЭ. Оның автобензинге қосылуы автомобильдердің шығарынды газдарындағы көміртегі оксиді мен көмірсутектердің пайызын төмендететіні белгілі. Бұл бензиннің октандық сипаттамаларын арттырып, оттегінің мөлшерін көбейтудің ең арзан және тиімді әдісі,. АҚШ-та өндірілетін автомобиль бензинінің 30% - дан астамында оксигенаттар бар, метилтретбутил эфирінің (МТБЭ) үлесіне 85% тиесілі.

МТБЭ  метанолмен салыстырғанда жану жылуы жоғары, бензинмен кез келген арақатынаста араласады және сонымен бірге суды ерітпейді, қоспаны қабаттанып бөлінуге ұшыратпайды, уыттылығы аз (ауадағы ШМК-сы 20 есе жоғары және 100 мг/м3 құрайды).  МТБЭ - өткір иісі бар түссіз, мөлдір жеңіл тұтанғыш және жарылыс қауіпті сұйықтық. Булары көздің, мұрынның және тамақтың шырышты қабықтарын тітіркендіруі мүмкін. Қасиеттері бойынша МТБЭ таза бензиндерге жақын, октан саны жоғары, уытты емес.

МТБЭ этанолда, диэтилді эфирде еріп, суда нашар (20 С кезінде 4,6%) ериді. Келесілермен азеотропты қоспалар түзеді:

- метанолмен (МТБЭ-85% мас.), қайнау температурасы-52° С;

- сумен (МТБЭ-96% мас.), қайнау температурасы-52,6° с.

Жоғары температурада (460°с) немесе катализаторды қолданғанда метанол мен изобутиленге ыдырау жүреді.

Зерттеу әдісі бойынша МТБЭ жоғары октандық сандармен сипатталады – 115-135, мотор әдісі бойынша – 98-100. Тек бензинде ериді, улы емес.

МТБЭ бар қоспада бензинді пайдаланудың нәтижесінде:

- отынның антидетонациялық тұрақтылығы артады;

-қозғалтқышты іске қосу температурасы және пайдаланылған газдардың қоршаған ортаға теріс әсер етуі төмендейді;

- қозғалтқыш бөлшектерінің тозуы, күйіктер мен лак шөгінділерінің пайда болуы азаяды;

- отын шығыны азаяды.

Бензин өндірісінде төмен октанды бензин мен МТБЭ механикалық түрде араласады. МТБЭ-нің бензиндердегі ең оңтайлы мөлшері 5-15% шамасында екендігі анықталды. Эфирдің 10%-ы көмірсутегі шикізатының компоненттік құрамына қарай зерттеу әдісі бойынша октан санын 2,1 – 5,8 бірлікке арттырады.

Ең көп таралған оксигенат -  МТБЭ-ден басқа, автомобиль бензиндерінің құрамдас бөліктері ретінде басқа да жай эфирлер – метилтретамил (МТАЭ), этилтретбутил (ЭТБЭ), этилтретамил (ЭТАЭ), диизопропил (ДИПЭ) қолданыс тапты.

Метил трет-амил эфирі қасиеттері бойынша МТБЭ-ге ұқсас, кейбір айырмашылықтары бар: қайнау температурасы (86,3⁰С) бензиндегі ең төмен октанды фракциялардың қайнау температурасына сәйкес келеді (70-90⁰С), осылайша, бензиннің барлық фракциялары бойынша октандық сипаттамаларды теңестіреді: жану жылуы метанолдың жетекші дәрежесінен асып түседі және МТБЭ -ден сәл асып түседі, бұл отынның аз шығынын қамтамасыз етеді: ТАМЭ МТБЭ -ге қарағанда қоршаған ортаға аз әсер етеді. Соңғысы суда айтарлықтай ерігіштікке (4,8% мас., ТАМЭ -  1,2% мас.) және Француз мұнай институтының мәліметтері бойынша, биологиялық ыдыраудың ұзақ уақытына (ТАМЭ-мен салыстырғанда 2 есе) ие. Жанармай төгілгенде, бұл жердегі және жер астындағы су көздерінде MTБЭ жиналуына әкеледі. ТАМЭ-нің кемшілігі октан санының өсу бірлігіне келетін эфирдің үлкен меншікті шығыны болып табылады. Дәл осы факт, сондай-ақ изоамилендердің шикізат базасының шектеулі болуы ТАМЭ-ге деген сұраныстың аз болуын анықтайды.

Антидетонациялық тиімділігі бойынша ЭТБЭ бүгінгі таңда белгілі диалкил эфирлерінен, соның ішінде МТБЭ-ден де асып түседі. ЭТБЭ-нің алдын ала зерттеулері бензиннің октандық санын 3-10 бірлікке арттыруға мүмкіндік беретінін көрсетті, ал ЭТБЭ-мен бензинді компаундирлеу кезінде ол МТБЭ-мен араласқанға қарағанда қаныққан булардың төмен қысымымен сипатталады.

Этил-трет-бутил, сондай-ақ қасиеттері бойынша бар кеңінен қолданылатын МТБЭ-ге ұқсас, тек айырмашылығы, бұл жоғары қайнау температурасына және қаныққан будың төмен қысымына ие, бұл оны жоғары буланатын бензиндерде қолдануға, сондай-ақ сақтау мен тасымалдау кезінде бензиннен оксигенат буланғанда шығынды азайтуға мүмкіндік береді.

Соңғы уақытта пропиленді тікелей гидратациялау арқылы немесе изопропил спиртін өндіру кезінде жанама өнім ретінде алынатын диизопропил эфиріне (ДИПЭ) көбірек көңіл бөлінуде, бұл ККФ қондырғысы (флюид каталитикалық крекингі) мен пиролизі бар көп мұнай өңдеу зауыттарында бастапқы шикізат - пропилен ресурстарының болуымен айқындалады.

Эфирлердің негізгі физика-химиялық қасиеттері 46 кестеде келтірілген, салыстыру көрсеткендей, ең жоғары дететонациялық қасиеттерге ЭТБЭ -ге ие, МТБЭ одан сәл төмен. Алайда, егер біз осы өнімдердің құнын салыстыратын болсақ, онда МТБЭ айтарлықтай арзан, бұл ЭТБЭ өндірісі үшін пайдаланылатын этанолдың жоғары бағасына байланысты.

46 кесте. Эфирлердің негізгі сипаттамалары

| Көрсеткіші | МТБЭ | МТАЭ | ЭТБЭ | ИПТБЭ | ДИПЭ | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октан саны: зерттеу әдісі бойынша мотор әдісі бойынша | 117 114 | 112 98 | 119 105 | 120 106 | 110 100 |  |
| Тығыздығы 20°С, кг / м3 | 746 | 770 | 770 |  | 726 |  |
| Қайнау температурасы, °С | 55 | 86,3 | 73 | 87 | 68 |  |
| Қату температурасы, °С | -108 | - | - | - | -86,2 |  |
| Оттегінің массалық үлесі, % | 18,2 | 15,7 | 15,7 | - | 15,6 |  |
| Жылу, кДж / кг: булану жану | 337 38220 | 326 39392 | 315 39262 | - - | 314 39344 |  |
| 38 ° С кезінде қаныққан будың қысымы, кПа | 61 | 22 | 20,7 | - | 47 |  |
| 20°С кезінде суда ерігіштігі, % | 4,8 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |  |
| Бензиндегі эфирдің мөлшері, % көл. | 11 | 12,7 | 12,7 | 14,4 | 12,7 | бензинде оттегінің 2% қамтамасыз етеді |
|  | 15,1 | 17,2 | 17,2 | 19,4 | 17,2 | бензинде оттегінің 2,7% қамтамасыз етеді |

Барлық осы компоненттердің кемшілігі-ыстық ауа-райында бензиннен эфир буланып кетеді, бұл бензиннің октан санының азаюына әкеледі.

Спирттер мен жай эфирлердің қоспалары. Метанол CH3OH мен этанол C2H5OH бензинде өте жақсы ериді, жақсы араласу октанды сандары бар, бірақ суда да ериді. ал тауарлық бензиндерде әрқашан су болғандықтан, спирт су фазасына өтіп, онымен бірге қабаттанып бөлінеді. Резервуарларда сақтау кезінде ол төменде болады. Қабаттанып бөлінудің алдын алу үшін гомогенизатор, мысалы, изобутил спиртін C4H9OH қосу қажет. Нәтижесінде қосымша шығындар қажет болады. МТБЭ-мен бұл проблема жоқ, өйткені ол тек бензинде ериді және су фазасына өтпейді.

Оксигенаттардың уыттылығы және өрт қауіпті қасиеттері. Метанолды қоспағанда, бензинге қоспа ретінде спирттер улы емес. Төменгі спирттердің есірткі әсері бар. Метанол қолданыс кезінде өте қауіпті. Ол жүйке және тамыр жүйесіне әсер етеді, күшті кумулятивті әсерге ие. Басқа улармен салыстырғанда бұл өте күшті улану болмаса да, метанол тәжірибесіз адам үшін этил спиртінің сыртқы ұқсастығына, сондай-ақ оның көп мөлшеріне байланысты қауіпті.

Адам үшін 5-10 мл ішу ауыр улануды тудырады, ал 30 мл өлімге әкелуі мүмкін. Алғашқы көмек ағзадан метанолды барлық мүмкін әдістермен жоюдан тұрады; асқазанды шаю және т.б. ең қол жетімді және тиімді антидот — бұл тамыр ішілік, содан кейін ауызға аз мөлшерде енгізілетін этил спирті. Ол тотығу ферменттерімен реакцияларда метанолмен бәсекелеседі.

7.4.1. Метилтретбутил өндірісі

Процестің химизмі және жүргізудің оңтайлы шарттары. МТБЭ алу изобутиленге (2-метилпропен) C4H8 метил спиртін CH3OH қосудың қарапайым бір сатылы технологиясына негізделген. Бұл 75°C-тан төмен температураны және 12 МПа-дан төмен қысымды қажет етеді. MTБЭ және оның аналогтарын синтездеудің екі негізгі бағыты белгілі. Олар қышқыл- негізді сипаттағы гомогенді немесе гетерогенді катализаторларды қолдану арқылы ерекшеленеді.

Гомогенді катализаторлар ретінде минералды қышқылдар (күкірт, фосфор, тұз, бор), органикалық сульфоқышқылдар. гетерополиқышқылдар мен Фридель-Крафтс катализаторлары ұсынылады. Олардың жалпы кемшіліктері-коррозиялық агрессивтілік және реакция өнімдерінен бөліну күрделілігі және көп жағдайда процестің талғамдылығының жоғары еместігі. Аталған кемшіліктер айтарлықтай дәрежеде гетерогенді катализаторларды қолдану арқылы жойылуы мүмкін.

МТБЭ синтезі үшін ең тиімділері - сульфатталған ион алмасу шайырлары. Ең көп тарағандары - стиролдивинилбензол матрицасындағы сульфокатиониттер (СФК) болып табылады.

Гетерогенді катализаторлардағы синтез кеңінен таралған. Гетерогенді катализаторлар ретінде қышқыл (алюминий, темір, никель, ванадий және басқа металдардың оксидті катализаторлары минералды қышқылдар - күкірт, азот, фосфор және т.б.қатысында), сонымен қатар негізгі сипаттағы (калий гидроксиді құрамындағы магний оксиді), функционалды сульфо-және карбоксил топтары бар белсендірілген көмір, органомолибден қосылыстары, минералды және гетерополиқышқылдары және олардың қатты тасымалдағыштардағы тұздары, ион алмастырғыш шайырлар және синтетикалық цеолиттер (мысалы, ZSM - 1 және ZSM-11) ұсынылған, олардың белсенділігі олардың қышқылдығының жоғарылауымен ұлғаяды.  Соңғылары процесті неғұрлым жоғары температурада және шикізатты берудің төменгі көлемдік жылдамдықтарында (бұл қондырғының өнімділігін төмендетеді) және қыздыру арқылы мезгіл-мезгіл қалпына келтіруді қажет етеді (бұл процесс технологиясын едәуір қиындатады).

МТБЭ синтезі этерификация реакциясы арқылы жүзеге асырылады. Бұл реакцияның катализаторы ретінде стирол сульфонаты мен дивинилбензол сополимері негізіндегі макрокеуекті ион алмастырғыш шайыр қолданылады.

МТБЭ синтезі кезінде мынадай жанама реакциялар жүреді:

- трет-бутил спиртін түзе изобутиленнің гидратациясы;

- диизобутиленнің түзілуімен изобутиленнің димеризациясы, диметил эфирі мен судың түзілуімен метанолдың дегидратациясы.

Метанол мен изобутаннан МТБЭ синтездеу - бұл қышқыл типті катализатордың: дивинилбензолмен сульфатталған стирол сополимері қатысуымен жүретін тепе-теңдік экзотермиялық реакция (44 кДж/моль).

Трет-олефиндердің метанолмен реакциядағы белсенділігі мынадай қатарда төмендейді: бутен > пентен > гексен. Спирттердің белсенділігі олардың молекулаларының массасы мен тармақталу дәрежесінің жоғарылауымен төмендейді.

Технологияны әзірлеу кезінде жанама реакциялардың пайда болу мүмкіндігі де ескеріледі: шикізаттағы ылғалдың болуына байланысты - трет-бутанолдың түзілуі; метанол: изобутилен төмен қатынасы және/немесе температураның жоғарылауы кезінде - изобутиленнің димеризациясы; температураның жоғарылауы және реагенттердің белгілі бір концентрациясы кезінде - метанолдың молекулааралық дегидратациясы, изобутиленнің гидратациясы және шикізатта қ-бутендердің болуы кезінде метил-втор-бутил және метилбутилен эфирлерінің аз мөлшерде түзілуі мүмкін:

МТБЭ алу процесінің шикізаты. МТБЭ метанол және изобутен негізінде алынады. Қазіргі уақытта метанолдың әлемдік өндірісі жылына 20 млн. тоннадан асады.

Метанол синтездеу әдісі арнайы катализаторлардың қатысуымен көміртегі оксидінің сутегімен газ фазалық реакциясына негізделген. Өнеркәсіптік ауқымда оларда қолданылатын катализатормен ерекшеленетін және процесті жоғары (20-35 МПа) қысым мен 370-420°С температурада немесе төмен (3-5 МПа) қысым мен 250-300°С температурада жүргізуге мүмкіндік беретін екі схема жүзеге асырылады. Екіншісі біріншісін энергия сыйымдылығы аз, аппараттық ресімделуі қарапайым және үнемдірек әдіс ретінде ығыстыруда. Ең көп таралған технологиялар-Lurgy және ICI.

Әлемдік өндірісте метанолдың әртүрлі шикізат көздеріне мынадай үлестер тиесілі: 74% - табиғи газға, 20% - мұнай дистилляттары мен қалдықтарына, 4% - сұйытылған мұнай газдарына және 2% - көмірге.

МТБЭ өнеркәсіптік өндірісі үшін екінші шикізат көзі изобутен болып табылады. Ол өнеркәсіптік масштабта әр түрлі әдістермен алынады, әдетте шикізат ретінде тікелей жұмыс айдалған бензиннің пиролизінің С4 фракциясы (және кейбір жағдайларда экстракциясы бар каталитикалық риформинг қондырғысының рафинаты) бар (бутадиен экстракциясынан кейін) - 50% изобутен және біріншісінен изобутеннің төмен (15-17%) мөлшерімен ерекшеленетін каталитикалық крекингтің С4 фракциясы қолданылады.

Көріп отырғанымыздай, пиролиз процесінің С4 фракциясы МТБЭ өндірісі үшін шикізат ретінде қолайлы болғанмен, оның ресурстары шектеулі. Демек, пиролиз қондырғылары қажеттілігі жылдан жылға артып келе жатқан МТБЭ ірі тоннажды өндірісін шикізатпен қамтамасыз ете алмайды. Соңғы жылдары изобутанды алюминийхромды катализатордың жалған сұйылтылған қабатында дегидратациялау нәтижесінде пайда болған изобутен кеңінен қолданыла бастады.

Шикізат көздері негізінен әр түрлі аймақтардағы МТБЭ өндірісінің құрылымындағы айырмашылықты анықтайды. Мысалы, Солтүстік Америка елдерінде бұл өнім каталитикалық крекинг немесе пиролиз қондырғыларында өндірілген изобутеннен алынады. АҚШ-та каталитикалық крекинг бензиніне деген сұраныстың үлкен болуына және жеңіл көмірсутектерді пиролиз процесінің шикізаты ретінде қолданылуына байланысты пиролиз газдарындағы бутендер өндірілетін С4 көмірсутектерінің жалпы мөлшерінің аз бөлігін құрайды. Пиролизді ауыр шикізатқа ауыстырумен бұл үлес біршама артуы мүмкін. Бүгінгі таңда изобутен негізінен каталитикалық крекинг флюид фракциясынан алынады. Бұл фракциядағы оның мөлшері 10-нан 20% - ға дейін.

Еуропа елдерінде каталитикалық крекинг мұншалықты кең таралмаған, ал пиролиз қондырғылары үшін ауыр шикізат қолданылады. Нәтижесінде бутендердің шамамен 40%-ы пиролиздің С4 фракциясынан өндіріледі. Мұнай өндіретін елдерде ілеспе газдардан қ-бутанды бөліп алып, олардан МТБЭ өндірісіне жіберілетін изобутен алады.

Осылайша, МТБЭ өндірісінің дамуын тежейтін негізгі фактор изобутен тапшылығы болып табылады.

Төменде бастапқы өнімдердің (метанол және изобутилен) және МТБЭ-нің негізгі физика-химиялық және жылу сипаттамалары келтірілген.

Процесті технологиялық рәсімдеу ерекшеліктері.  Іс жүзіне асырылған МТБЭ алу технологиялары бір-бірінен жұмыс істеу шарттарымен (изотермиялық, адиабаттық, "каталитикалық айдау" немесе олардың әртүрлі комбинациялары) негізінен реакциялық құрылғының түрімен; пайдаланылған изобутенқұрамды фракцияны рециркуляциялауды (каучуктер - бутадиен өндіру үшін шикізат алу мақсатында осы фракцияны дегидрлеуге жіберген жағдайда изобутеннің қалдық құрамымен айқындалады)жүзеге асыру қажеттілігімен (немесе оның болмауымен) ерекшеленеді.

47 кесте  - Бастапқы өнімдердің сипаттамалары

| Сипаттамасы | Метанол (ж) | Изобутен (г) | МТБЭ (ж) |
| --- | --- | --- | --- |
| Молярлық массасы, г/моль | 32 | 56 | 88 |
| Салыстырмалы тығыздығы, 420 | 0,791 | 0,618 | 0,740 |
| Қайнау температурасы, 0С | 64,5 | 7,01 | 55,2 |
| Қату температурасы, 0С | -97,9 | -140,35 | -108,6 |
| Будың жасырын жылуы, кДж/кг | 1120 | 379,8 | 342 |
| Жану жылуы, мДж/кг |  |  | 35,2 |
| Қаныққан булардың қысымы, 25 0С кезінде, кПа | 28,9 | 197,1 | 32,2 |
| Қосылыстың стандартты жану жылуы-h 298ж, кДж / моль | 704,1 | 2659,2 | 3300,1 |
| Қарапайым заттардан қосылыстың пайда болуының стандартты жылуы (стандартты жағдайларда қарапайым заттардан осы қосылыстың бір моль түзілу реакциясы нәтижесінде энтальпияның өзгеруі), h-қа сәйкес 298т, кДж/моль | -234,9 | -16,6 | -333,3 |
| Гиббс түзілуінің стандартты энергиясы, G 298т, кДж / моль | -163,7 | 57,2 | -144,9 |
| Стандартты жағдайлардағы қосылыс энтропиясының абсолюттік мәні, s 298. Дж/град ·моль | 124,8 | 289,1 | 250,9 |
| р=const, C Р 298кезінде қосылыстың шынайы мольдік стандартты жылу сыйымдылығы, Дж/град · моль | 80,3 | 87,8 | 206 |
| Аумалы температура, Та, | 512,6 | 417,9 | 663,6 |
| Аумалы қысым, Ра, атм. | 81 | 39,5 | 37,3 |
| Аумалы параметрлер кезіндегі сығылу коэффициенті, Па | 0,222 | 0,27 | 0,26 |

Реакция жылуын әкетуді қамтамасыз ететін реакторлардың келесі конструкциялары қолданылады:

- айналмалы реакциялық қоспаны сырттай салқындататын цилиндрлік типтегі адиабатты реактор;

- құбырлы изотермиялық реактор;

- реакциялық қоспаның ішінара булануы үшін реакция жылуын қолданатын реакциялық-ректификациялық типтегі реактор.

MTБЭ әлемдік өндірісінің жартысынан астамы "Snamprogetti" (29%) және "Huels" (23%) фирмаларының технологиялары бойынша жүзеге асырылады. Олардың негізгі айырмашылықтары реакциялық түйінге қатысты. Соңғысын пайдалану кезінде эфир алу процесінде бөлінетін жылуды тиімді реттеу маңызды. MTБЭ синтезі қондырғыларының көпшілігінде екі реактор да адиабатикалық жағдайда жұмыс істейді.

Бұған «Snamprogetti» және «Huels»/UOP фирмаларының қондырғылары жатпайды, олардың құбырлы реакторлары шығарылған тоңазытқышта өнімдерді үздіксіз салқындатумен қамтамасыз етілетін изотермиялық жағдайларда жұмыс істейді. Кәдімгі конструкциядағы реакторлар «Аrсо», «Huels»/UOP, «Phillips», «EC Erdolchemie», «RWE-DEA/Edeleanu» фирмаларының схемаларында; тұрақты қабатты катализаторлы реакторлар – «CD Fech» және IFP фирмаларының схемаларында көзделген.

Тұрақты қабатты катализаторлы реакторларды қолданудың барлық жағдайларында (реагенттердің қайнау температурасы кезінде жұмыс істейтін реакторды қоспағанда) реакция өнімдерінің бір бөлігін реакция аймағына қайта циркуляциялау осы аймақтағы температураның 140°С-тан жоғары көтерілуін шектеу үшін жүзеге асырылады. Катализатордың кеңейетін қабаты бар реакторда (IFP процесі) катализатордың араласуын қамтамасыз ететін реактивті қоспаның жоғары қозғалатын ағыны принципі қолданылады. Қабаттың кеңеюі 20-30% құрайды. Осы типтегі реакторды жобалау кезінде негізгі міндет реакциялық аймақтағы жергілікті қызып кетуді болдырмау болып табылады.

Бір аппаратта көбінесе реакция аймағы МТБЭ-ні бөліп алу колоннасымен біріктіріледі. Мұндай аппаратта болатын процесс "каталитикалық дистилляция" деп аталады. Бұл технологияның лицензиарлары-IFP, UOP, CD Fech.

«Каталитикалық дистилляцияның» негізгі принциптері. Метанол мен изобутеннен МТБЭ синтездеу - бұл қышқыл типті катализатордың : дивинилбензолмен сульфатталған стирол сополимері қатысуымен жүретін тепе-теңдік экзотермиялық реакция (жылу әсері 44 кДж/моль). Бұл катализатордың осы типтегі кеңінен қолданылатын катализаторлардан айырмашылығы (Lewatit SPG 108/Н, КУ-2, КУ-23п және т.б.) арнайы полимер үлгісімен сульфокатионит қалыптастыру арқылы Рашиг сақиналары немесе шарлар түрінде жасалады.

«Каталитикалық дистилляция» принципі бір аппаратта екі операцияны жүзеге асырудан тұрады: катализатордың қатысуымен болатын нақты химиялық реакция және реакциялық қоспадан мақсатты өнімді алу. Процестің біршама ерекше атауы осыдан шығады.

Әдетте "каталитикалық дистилляция" аппараты - бұл оның ортаңғы бөлігіне әдетте катализатормен толтырылған реакциялық құрылғы орнатылған ректификаттау жүйесі. Түріне байланысты мақсатты өнім "каталитикалық дистилляция" колоннасынан жоғарғы жақтан бу фазасында немесе төменгі жақтан сұйық фазада шығарылады. Екі жағдайда да, ол техникалық талаптарға сай болуы мүмкін, сондықтан қондырғыдан қосымша тазалаусыз шығарылады.

МТБЭ (сондай-ақ ЭТБЭ немесе МТАЭ) қондырғыдан колоннаның төменгі жағынан сұйық фазада шығарылады. Колоннаның жоғарғы жағынан бу фазасында құрамында реакцияға түспеген метанол бар пайдаланылған көмірсутекті фракция шығарылады. Метанол C4 көмірсутектерімен азеотропты қоспаны құрайтыны белгілі. Ректификаттау колоннасының төменгі жағынан МТБЭ-ні кетіру метанол аз ғана артық болғанда (стехиометриялықпен салыстырғанда) изобутеннің толық түрленуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл режим бутадиен-1,3 өндірісінде қолданған жағдайда C4 фракциясынан изобутенді толық алу үшін қолданылады.

Метанолдың жетіспеушілігі кезінде оны толықтай конверсиялауға қол жеткізіледі, нәтижесінде пайдаланылған бутан-бутен фракциясын жуу блогын пайдалану және метанолды қалпына келтіру қажет емес, бұл МТБЭ алу технологиясын айтарлықтай жеңілдетеді.

"Каталитикалық дистилляцияны" тепе - теңдік реакциялары жағдайында қолданған ұтымды, түзілген өнімді реакция қоспасынан алып тастау бастапқы реагенттердің толық конверсиясын қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда келесі шектеулер ұсынылады: химиялық процесс пен дистилляцияның температурасы мен қысымы шамамен бірдей болуы керек; реакциялар мен бастапқы заттардың соңғы өнімдерінің ұшпалылығы мәндерінің жеткілікті түрде айырмашылығы болып, белгілі бір тәртіпке сәйкес келуі керек. Атап айтқанда, өнімнің ұшпалылығы бастапқы заттардың ұшпалылығынан төмен (немесе одан жоғары) немесе әрбір бастапқы заттың ұшпалылығы өнімнің біреуінің ұшпалылығынан аз, бірақ екіншісінің ұшпалылығынан көп болған жағдайда үлкен тиімділікке қол жеткізіледі.

МТБЭ алу технологиялары

1. «Snamprogetti» фирмасының процесі.

Бұл технология изобутеннің кез-келген мөлшері бар С4 фракциясын шектеусіз өңдеуге мүмкіндік береді, оның ішінде: изобутен мөлшері 40-50% бутадиенді экстракттеуден кейінгі сұйық шикізат пиролизінің фракциясы; бутадиенді экстракттеуге дейінгі сұйық шикізат пиролизінің фракциясы; изобутен мөлшері 10-12% каталитикалық крекинг фракциясы; изобутан құрамындағы қ-бутанды соңынан дегидрлеу арқылы изобутанға изомерлеумен алынған изобутенмен бірге ілеспе немесе мұнай зауыттары газдарының фракциялары.

МТБЭ синтезінің үш нұсқасы әзірленді: изобутеннің стандартты (97-98%), жоғары (99% және одан жоғары) және ультражоғары (99,9%) конверсиясы кезінде (тиісінше SR, HR және UHR). Реактордан шығатын өнім негізінен МТБЭ-ден тұрады.

19 сурет. «Snamprogetti» фирмасының тәсілі бойынша МТБЭ синтездеу процесінің сызбасы:

1-реактор; 2 - қайнатқыш; 3 - тоңазытқыш; 4 - жылу алмастырғыш; 5,7,8-тиісінше МТБЭ, пайдаланылған көмірсутекті фракция және метанол бөлу колонналары; 6-сыйымдылық; I-метанол; II-көмірсутек фракциясы; III-айналымдағы метанол; IV-пайдаланылған көмірсутекті фракция; V-су; VI-МТБЭ

Қайтымды (ІІІ) және жаңа (I) метанол қоспасы С4 көмірсутегі фракциясымен (ІІ) араластырылады, қайнатқышта қыздырылады (2) және ректорға (1) келіп түседі, онда катализатордың қатысуымен эфир түзіледі. Температуралық режимді реттеу үшін реактор шығарылған тоңазытқышпен (3) жабдықталған. Реакцияға түскен шихта жылу алмастырғышта (4) салқындатылып, бөліну үшін колоннаға (5), онда МТБЭ бөлінеді, ол колоннаның түбінен шығады, тоңазытқышта (2) салқындатылады, жылу алмастырғыш арқылы өтіп, қондырғыдан шығарылады. Жоғарыдан булар және ішінара ағынмен MTБЭ кетеді, олар тоңазытқыш (3) арқылы өтеді. МТБЭ булары сыйымдылықта (6) конденсатталып, ал қоспа колоннаға (7) түседі, онда пайдаланылған көмірсутекті фракция (IV) бөлінеді. Метанол, жылу алмастырғышта(4) салқындапе, колоннаға (8) түседі, онда судың іздерінен (V) бөлінеді, колоннаның үстінен кетіп, сыйымдылықта (6) конденсатталып, ағынмен(ІІІ) бастапқы компоненттермен араластыруға түседі.

2. «Chemische Werke Huels» фирмасының процесі.

Ол 100°C-тан төмен температурада сұйық фазада қышқыл ион алмастырғыш шайырлардың қатысуымен МТБЭ синтезін қамтамасыз етеді, Оның ерекшелігі шикізатқа, конверсияға және алынатын өнімдердің сапасына қатысты шексіз икемділік болып табылады. Процестің оңтайлы жағдайларында изобутеннен басқа С4 фракциясының барлық компоненттері инертті. Жанама өнімдер - диизобутен (іздері) және үшіншілік бутил спирті.

20 сурет. «Chemische Werke Huels» фирмасының тәсілі бойынша МТБЭ синтезінің схемасы: 1 - қыздырғыш; 2 - реактор; 3 - реакторды салқындату жүйесі; 4, 5 - тиісінше пайдаланылған көмірсутекті фракцияны бөлу және метанолды регенерациялау колонналары; 6 - тоңазытқыш; 7 - сыйымдылық; I-көмірсутекті фракция; II-пайдаланылған көмірсутекті фракция; III - су буы; IV - су; А - бензинмен араластыруға арналған МТБЭ мөлшері жоғары көмірсутектер қоспасы (бірінші нұсқа); Ә - изобутеннің конверсиясы төмен реакциялардан кейінгі МТБЭ (екінші нұсқа); Б - таза МТБЭ (үшінші нұсқа)

Көмірсутек фракциясы мен метанол (I, II) қоспасы су буының жылуы есебінен қыздырылатын құбырлы қыздырғышқа(1), ал одан әрі реакторға (2) түседі. Реакция аймағы температурасымен ерекшеленетін бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімге реагенттер жоғарыдан төменге өтетін катализатордың тұрақты қабаты бар құбырлы реактор кіреді. Бұл бөлімде изобутеннің негізгі бөлігі реакцияға түседі. Мұнда бензинмен (А) араластыру үшін құрамындағы МТБЭ мөлшері жоғары көмірсутектер қоспасы бөлінуі мүмкін.

Реактор (2) салқындату жүйесімен жабдықталған (3), салқындату сумен жабдықтау (IV) арқылы жүзеге асырылады. ол жылуды әкетіп, біркелкі температураны қамтамасыз етеді. Реакция шахта пеші болып табылатын реактордың (2) басқа бөлігінде аяқталады бұл процесс төмен температурада жүреді. Кубтық реактор өнімі - бензинмен (А) араластыруға арналған құрамында метил-трет-бутил эфирінің мөлшері көп көмірсутектер қоспасы.

Реакторлық блоктан шығатын реакциялық қоспаны кейіннен үш нұсқа бойынша: дистилляциялық колоннаны қолданбай, бір немесе екі дистилляциялық колоннаны қолдана отырып қайта өңдеу көзделген. МТБЭ бөлу реакцияға түспеген С4 көмірсутектерін айдау арқылы жүзеге асырылады.

Артық метанол МТБЭ-мен бірге кубтық қалдықта қалатындықтан, метанол:изобутен арақатынасына байланысты эфирдің тазалығы мен изобутеннің конверсиясы өзара байланысқан. Тиісінше, кейінгі дистилляция реакцияға түспеген көмірсутекті фракцияны (II) бөлуге бағытталған.

Қоспа дистилляция колоннасына (4) түседі, онда изобутеннің (Б) төмен конверсия реакциясынан кейін МТБЭ колоннаның төменгі жағында конденсатталады. Колоннаның төменгі жағы су буымен (III) жылытқышпен (1) жабдықталған. Көмірсутекті фракцияның (II) булары, олар тоңазытқыш (6), сыйымдылық (7) арқылы өтіп, жоғары қарай кетеді де, араластыруға жіберіледі.

Процестің артықшылығы ретінде қондырғының арнайы жұмыс режимінде химиялық мақсаттар үшін арнайы МТБЭ алу мүмкіндігі де атап өтіледі. Бұл жағдайда іс жүзінде құрамында метанол жоқ өнім екінші дистилляция колоннасының кубтық қалдығы ретінде қондырғыдан шығарылады. Аппараттық ресімделуі дистилляциялық колоннанікіне (4,5) ұқсас.

Осылайша, артық метанолды қолдану мүмкіндігі изобутеннің конверсиясын арттырады, бұл оның шикізатқа қосылуына байланысты емес.

3. «Erdolchemies» фирмасының процесі

Бұл процесс барлық әзірленгендердің ішінде энергия сыйымдылығы ең азы ретінде қарастырылады. Оның басқа артықшылықтарына мыналар жатады: төмен күрделі шығындар; құбырлы реакторды қолданбай реакцияны жүргізудің қарапайымдылығы; пайдаланылатын шикізаттың сапасына қатысты жоғары икемділік (С4 фракциясындағы изобутеннің мөлшері 5-тен 60%-ға дейінгі кең шекте өзгеруі мүмкін); адсорбция әдісін қолдану кезінде С4 фракциясынан және МТБЭ-ден метанолды бөліп алу сатысында энергия шығынын едәуір үнемдеу. Процесс үш сатыдан: МТБЭ синтезінен, С4 фракциясын айдаудан, метанолды бөліп алудан тұрады.

Жаңа метанол (I) қайтарымды метанолмен (II) араласып, жылу алмастырғышқа (3) қыздырылу үшін кіреді, содан кейін екі кезектесіп орналасқан реакторлар (1,2) арқылы өтеді, онда МТБЭ алу синтезі жүреді. Бұдан әрі реакциялық қоспа (III) жылу алмастырғышқа (3) жіберіліп,  салқындатылады және МТБЭ бөлу колоннасына (4) түседі. Колоннаның төменгі жағы қайнатқышпен (8) жабдықталған. Колоннаның (4) кубтық өнімі жылу алмастырғышқа (3) жіберіледі одан МТБЭ (VI) шығарылады. Колоннаның жоғарғы жағынан шығатын метанол тоңазытқышқа (6) түсіп, салқындатылып, сыйымдылыққа (5) жіберіледі, онда бөлініп, конденсат колоннаға (4) оралады. ал газ аппараттарға (7) адсорбцияға өтеді. Оған көмірсутекті фракция да (V) кіреді. Пайдаланылған көмірсутекті фракция (IV) жоғарыдан шығарылады, ал алынған метанол жүйеге қайтарылады.

21 сурет. «Erdolchemies» фирмасының тәсілі бойынша МТБЭ синтездеу процесінің схемасы: 1,2-реакторлар; 3-жылу алмастырғыш; 4-МТБЭ бөлу колоннасы; 5-сыйымдылық; 6 - Тоңазытқыш; 7 - адсорбциялық колонна; 8 - қайнатқыш; I - метанол; II - қайтарымды метанол; III - реакциялық қоспа IV-пайдалнылған көмірсутекті фракция; V-көмірсутекті фракция; VI - МТБЭ

Процестің артықшылығы - бұл арнайы жұмыс режимін қолдана отырып, химиялық пайдалануға арналған МТБЭ-нің арнайы сұрыпын алуға болатындығы. Мұндай пайдалану кезінде құрамында метанол жоқ өнім екінші дистилляциялық колоннаның түбінен шығарылады. Мұндай жағдайда қолданылатын жабдық дистилляциялық колонналарға (4,5) ұқсас.

4. IFP процесі

Француз мұнай институты (Institut français du pétrole, IFP)-Францияда 1944 жылы мұнай, отын және майлағыш институты негізінде құрылған жалпы зерттеу ұйымы.

Процесс екі реакторды пайдалануды қарастырады: негізгі және қосымша. Реакция алдымен негізгі реакторда белгілі бір конверсияға дейін жүзеге асырылады және негізгіден кейін орналасқан қосымша реакторда аяқталады. Реакция өнімдерін бөлу бір ректификаттау колоннасында жүзеге асырылады, оның жоғарғы жағынан пайдаланылған көмірсутек фракциясы, ал төменгі жағынан МТБЭ шығарылады.

Шикізат ретінде каталитикалық крекингтің С4 фракциясын пайдаланған кезде негізгі реактордағы изобутеннің конверсиясы 92-94% құрайды. Екі реактордағы жалпы конверсия 99,5-99,8% жетеді. Стехиометриялыққа жақын мөлшерде метанолды қолдану оны алу үшін аз қуатты процесті - адсорбцияны қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етті.

22 сурет. IFP әдісі бойынша МТБЭ синтездеу процесінің схемасы: 1,2-тиісінше негізгі және қосымша реакторлар; 3, 5-тиісінше МТБЭ бөлу және метанолды регенерациялау колонналары; 4-пайдаланылған көмірсутекті фракцияны сумен шаю арқылы метанолды алуға арналған аппарат; 6-тоңазытқыш; 7 - сыйымдылық; 8-қайнатқыш; I - көмірсутекті фракция; II - метанол; III - қайтарымды метанол; IV-пайдаланылған көмірсутекті фракция; V - су; VI - МТБЭ

Көмірсутек фракциясы (I) таза метанолмен (II) араласады және қайтарымды метанолмен (III) реакторларға (1,2) тоңазытқыштар арқылы (6) МТБЭ бөлу колоннасына (3) түсіп, колоннаның астынан МТБЭ (VI) шығарылады. Конденсатталмаған көмірсутекті фракция пайдаланылған көмірсутекті фракцияны сумен (V) шаю арқылы метанолды алу үшін аппаратқа (4) жіберіледі.

Аппараттан алынған сумен метанол қоспасы (4) метанолды қалпына келтіру үшін колоннаға (5) жіберіледі. Онда жүйеге тоңазытқыш (6) және сыйымдылық (7) арқылы кері қайтарылатын қайтымды метанол (ІІІ) бөлінеді. ал колоннадан (5) алынған кубтық өнім (су (V)) метанолды бөліп алу үшін колоннаға қайта түседі.

5. «Devi MacKy» фирмасының процесі.

Соңғы жылдары пайдалануға берілген МТБЭ ірі тоннажды өндірістері (қуаты жылына 500 мың тоннаға дейін) көмірсутекті шикізат ретінде қ-бутанды, оның ішінде тікелей газ кен орындарында алынғандарын қолдануға негізделген. Процесс схемасында қ-бутанды изомерлеу, изобутанды изобутенге дегидрлеу және соңғысының МТБЭ алумен метанолмен әрекеттесуі қарастырылған.

Соңғы саты қышқыл катализатор (ионит) қатысуымен сұйық фазада 100°С-тан төмен температурада салыстырмалы түрде төмен қысыммен жүзеге асырылады. МТБЭ реакциялық қоспадан ректификаттау колоннасында бөлінеді. Процестің икемділігі оған метанол алу сатысын қосу мүмкіндігімен, сондай-ақ балама көздерден алынатын изобутенді қолданумен қамтамасыз етіледі.

23 сурет. «Devi MacKy» фирмасының МТБЭ синтездеу процесінің ағындық схемасы

6. «Arco» фирмасының процесі.

Осы әдіспен МТБЭ өндіру пиролиз және каталитикалық крекингтің бутен фракцияларынан жүзеге асырылады және жоғары тазалықтағы бутен-1 алумен қатар жүреді. Бұл процесте метанолдың изобутенмен әрекеттесуі сұйық фазада реагенттер қоспасы сульфокатионит типті катализатордың тұрақты қабаты арқылы өткізу кезінде жүреді. С4 фракциясының құрамындағы изобутен мен метанол реакторға қатаң бақыланатын арақатынаста беріледі. Экзотермиялық реакцияның жылуын әкету және реактор құрылымында қажетті температураны ұстап тұру үшін салқындату жүйесі қарастырылған. Компанияның мәліметтерінше, процесті сәтті жүргізу үшін шикізатты мұқият кептіру қажет.

Процестің режиміне байланысты изобутеннің конверсиясы 90-нан 99%-ға дейін ауытқиды, МТБЭ тазалығы 99% - дан төмен болмайды. Тауарлық өнімдегі негізгі қоспалар - диизобутен және трет-бутил спирті. Алайда, олар іс жүзінде МТБЭ сапасын төмендетпейді, өйткені олар автомобиль бензиндерінің жоғары октанды компоненттері болып табылады. Ал қ-бутендер қоспасындағы метанол мөлшері 10 мл/м3 аспайды.

7. «Union Carbide» және «Arco» фирмаларының процесі

Бұл процесте С4 фракциясының құрамындағы метанол талғамды адсорбциямен алынып тасталуы қарастырылған. Ол үшін пайдаланылған фракцияны молекулалық елек қабаты арқылы өткізеді. Метанолдың десорбциясы жаңа көмірсутекті фракцияның ағынымен жүзеге асырылады. Процесс АҚШ-тағы «Valero Refining Co» фирмасының қондырғысында жүзеге асырылды. Оның қуаты тәулігіне 150 тонна.

8. "New Chem."және CRL фирмаларының процесі

«Каталитикалық айдау» принципін қолдануды қарастырады. Катализатор шыны талшықтан жасалынған қаптамалардағы металл тордан жасалған стақандарда орналасқан. Мұндай стақандар реактордың бүкіл катализатор аймағын көлденең қабаттармен толтырады. Бұл жағдайда катализатор реактордың қабырғаларына тиіп тұрмайды, нәтижесінде коррозия азаяды.

Бұл компаниялар 1983 жылы «МТБЭ-плюс» деп аталатын бір сатылы процестің жаңа нұсқасын жасады. Бұл процесс метанол мен изобутеннің өзара каталитикалық әрекеттесіп, сонымен бір мезгілде өнімдерді процесте шығарылатын жылуды пайдаланып, дистилляттаудан тұрады.

Реакция іс жүзінде соңына дейін жүреді, өйткені МТБЭ (85%) және диизобутеннен (15%) тұратын өнім реакция аймағынан үздіксіз шығарылып отырады. Трет-бутил спиртінің түзілуі туралы мәліметтер келтірілмейді.

9. Техасо компаниясының процесі.

Бұл процесте шикізат ретінде сұйық көмірсутектердің С4 пиролизінің фракциясы қолданылады. Сонымен қатар, бірнеше каталитикалық крекинг және пиролиз қондырғыларынан изобутен бойынша төменгі концентрленген C4 фракцияларының қоспасын қолдануға болады. Реакция қоспасынан сумен шаю арқылы реакцияға түспеген метанол абсорбцияланады, содан кейін оны ректификаттау колоннасындағы су ерітіндісінен бөлініп, процеске қайтарады. Абсорбциялық колоннаның органикалық фазасы жеке колоннада басқы өнімге және тауарлық МТБЭ-ге ректификаттау арқылы бөлінеді.

МТБЭ өндірісінің экологиялық аспектілері. Мотор отынының жану өнімдері ауа бассейнінің негізгі ластаушыларының бірі болып табылады. 2000 жылы бензинді әлемдік тұтыну 800 млн. тоннадан асты, ал бензинді тұтынудың жыл сайынғы өсімі 2-4% - ды құрайды. Отынды тұтыну көлемі ұлғайған сайын ауадағы көміртегі тотығы, азот оксиді, жанбайтын көмірсутектер және қорғасын қосылыстары сияқты қозғалтқыштардың пайдаланылған газдарының ең улы компоненттерінің мөлшері артады.

МТБЭ кеңінен қолдану сумен жабдықтау көздерінің ластану қаупіне байланысты жұртшылық пен бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан жасалған шабуылдарға байланысты оны оксигенат ретінде пайдалануға тыйым салуға әкеп соғуы мүмкін.

МТБЭ реформуланған бензинді қолданатын АҚШ штаттарындағы сумен жабдықтау көздерінде табылды. МТБЭ эфир болғандықтан, суда өте жақсы ериді және өте аз концентрацияда да иіс пен дәм арқылы оңай анықталады. Калифорниядағы бірнеше ауыз су көздерінен алынған сынамалар дәм мен иіс үшін шекті деңгейден төмен концентрацияда МТБЭ бар екенін растайды. Кейбір ғылыми зерттеулерде (атап айтқанда, Калифорния университетінің зерттеуінде) МТБЭ қарсыластары бұл оксигенаттың адамға канцерогенді әсер етуі мүмкін деген болжам жасайды. Алайда, 1998 жылдың қазан айында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) қатерлі ісікті зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі (IARC) МТБЭ-ны канцероген ретінде жіктемеген. Оттектендірілген отын өндірушілер қауымдастығы Калифорния университетінің тұжырымдарына қарсы.

МТБЭ-нің жер асты суларына түсуіне кінәлі бензинді сақтауға арналған жер асты резервуарлары болып табылады. Осы резервуарлардан ағып кету нәтижесінде МТБЭ су айналары арқылы өтіп, су ұңғымаларына түседі.

МТБЭ-ге тыйым салуды талап етумен бір мезгілде пікірталас жүргізіледі және МТБЭ орнына ЭТБЭ мен ТАМЭ (трет-амилметил эфирін) қолдану мүмкіндігін зерттеу жүргізіледі.

Сонда да болса, МТБЭ жақын болашақта этилденбеген бензин өндіру үшін тетраэтилқорғасынды ауыстырған "таза" жоғары октанды компонент ретінде өзінің мәнін сақтап қалады деуге болады. Бензиннен бензол, ароматты көмірсутектер, күкірт және қорғасын сияқты компоненттерді одан әрі шектеу немесе толығымен алып тастау кезінде мұнай өңдеушілер бензинге қойылатын жаңа талаптарда отынның октандық сипаттамаларын жақсартатын «таза» қосылыстармен ауыстыруға мәжбүр болады. Демек, МТБЭ-ге деген сұраныс «сынның астында» болғанына қарамастан артуы мүмкін.

Қазір МТБЭ-нің жер асты суларына түсуін болдырмау және отын сақтауға арналған жер асты резервуарларынан ағып кетуді жою құралдарын іздестіру жүргізілуде. Бензинді сақтауға арналған жаңғыртылған немесе жаңа жерасты резервуарларын төгілудің, резервуарлардың толып кетуінің алдын алатын құрылғылармен, тоттанудан қорғау құралдарымен және ағып кетуді анықтауға арналған жүйелермен жабдықтауды көздейтін нормативтік құжаттар қабылданды. МТБЭ жақтаушылары, оның қарсыластарынан айырмашылығы, ауа мен судың тазалығына бір уақытта қол жеткізуге болады және солай жасауға міндеттіміз деп санайды.

Айғақтарды ескере отырып, МТБЭ-нің теріс әсеріне қарсы күрестің келесі бағыттарын бөліп қарауға болады:

1) сақтау нысандарының технологияларын жетілдіру және олардың тұрақты мониторингі;

2) неғұрлым ауыр октан жоғарылатушы қоспаларға көшу (МТБЭ өндіру бойынша қолда бар қуаттарды қайта ұйымдастыру);

3) ағып кетумен күресудің микробиологиялық әдістерін жасау.

7.4.2. Этил-трет-бутил эфирі өндірісі

Этил-трет-бутил артықшылықтары. ЭТБЭ МТБЭ-мен салыстырғанда октан санын күшейткіш ретінде тамаша қасиеттерге ие: этил-трет-бутил эфирін биоэтанол, целлюлоза, биомасса немесе ауыл шаруашылығының басқа да өнімдері сияқты жаңартылатын көздерден өндіруге болады. Демек, оның өндірісі астық және ауылшаруашылық қалдықтарын сатудың қосымша нарықтарын тұзеді, өйткені ЭТБЭ өндірісінде шикізат ретінде пайдаланылатын биоэтанол ауыл шаруашылығы шикізатынан алынуы мүмкін. Этил-трет-бутил эфирі жоғарырақ октан санына, жоғары қайнау температурасына, төмен от алу температурасына, булардың төмен қысымына, оттегінің жеткілікті мөлшеріне ие. Ол сондай-ақ метил-трет-бутил эфирімен салыстырғанда төмен ұшпалылық пен суда ерігіштікке ие. ЭТБЭ -нің пайдалы қасиеттеріне байланысты, бұл қосылыс кез-келген басқа отын үстемелеріне қарағанда қоршаған ортаның аз ластануына ықпал етеді. Осылайша, МТБЭ -мен салыстырғанда азот оксидтері мен ауадағы басқа да ластаушы заттардың, мысалы, формальдегид және көміртегі тотығы шығарындыларының төмен деңгейін көрсетеді

Этил-трет-бутил эфирінің синтезі. Диалкил эфирлерінің өнеркәсіптік синтезі изобутилен мен сульфокатиониттердегі тиісті спирттің өзара әрекеттесуіне негізделген. Алайда, бұл синтездің бірқатар кемшіліктері бар - қышқыл ақаба сулар пайда болады, бұл жабдықтың коррозия проблемасын тудырады. Изобутиленнің өзгеру деңгейінің жоғарылауына метанол / изобутиленнің жоғары молярлық қатынасы арқылы қол жеткізіледі, бұл рециклдік схеманы қолдануды қажет етеді. ЭТБЭ-ні газ немесе сұйық фазада өндірген кезде катализатор қысқа уақыт ішінде аяқтау үшін реакцияны жеделдетуде маңызды рөл атқарады. Сондықтан катализатордың дұрыс түрін таңдау процестің жұмысына әсер етуі мүмкін факторлардың бірі болып табылады. Катализаторлар ретінде көптеген заттар қарастырылады: минералды қышқылдар, жалатылған қышқылдар, цеолиттер, гетерополиқышқылдар. Иониттердің қатысуымен алкил-трет-алкил эфирлерін синтездеу процестеріне арналған арнайы әдебиеттерде көбінесе температураның әсеріне, реактивтердің қатынасына, катализатордың түріне және судың жүретін процестерінің жылдамдығы мен талғамдылығына әсеріне назар аударады.

Соңғы жылдары термиялық төзімді және сульфокатиониттерге қарағанда жоғары талғамдылықты қамтамасыз ететін, минералды (бейорганикалық) текті қышқыл катализаторларды таңдауға деген қызығушылық артты. Осыған байланысты цеолиттерді қолдану белгілі бір қызығушылық тудырады, олар өздерінің ерекше қасиеттеріне байланысты (белгілі бір микрокеуекті құрылым, қышқылдықтың болуы) техника-экономикалық көрсеткіштер бойынша сульфокатиониттермен қатар бәсекеге қабілетті болуы мүмкін. Сонымен қатар, қышқылды-негізді қасиеттерін, демек, белсенділік пен талғамдылықты бірқалыпты реттеу мүмкіндіктері, цеолит катализаторларының келешегі бар деген болжам жасауға болады, олар қондырғылардың өзінде қалпына келтіріле алады. Цеолитқұрамды катализаторлар изомерлеу, каталитикалық крекинг, гидрокрекинг, алкилдеу және ароматты көмірсутектерді трансалкилдеу сияқты процестерде жоғары белсенділік, талғамдылық және тұрақтылық көрсетеді.

ЭТБЭ изобутилен және этанол реакциясы арқылы өндіріледі. Өнеркәсіпте ЭТБЭ синтезі реагенттер ретінде изобутилен мен этанолдың сұйық фазасын пайдалану есебінен жүзеге асырылады, әдетте 0,6 МПа қысыммен, 80°С төмен температурада макрокеуекті сульфоқышқылмен немесе цеолиттермен катализденеді. Этанол мен изобутилен арасындағы ЭТБЭ түзілу реакциясы қайтымды және орташа экзотермиялық болып табылады (298К кезіндегі реакция жылуы 35 кДж / моль).

Температураның жоғарылауымен алкил-трет-бутил эфирлерінің синтезінің талғамдылығы төмендейді. Этил-трет-бутил эфирін синтездеу үшін оңтайлы температура 340-345 К аралығында болады.

ЭТБЭ алу келесі реакцияға негізделген:

ЭТБЭ синтезі реакциясының жылдамдығы мен талғамдылығы қышқылды-негізді катализаторлардың химиялық табиғаты мен түріне байланысты.

Автомобиль отындарының экологиялық қасиеттерін жақсартудың ең тиімді жолы - құрамында оксигенаттарды қолдану. Оксигенаттарды қолдану аралас отынның октан санының өсуіне қосымша артықшылық береді, бірақ оның кейбір физика-химиялық көрсеткіштерін сыни түрде өзгертеді, бұл әсіресе алкоголь класының оксигенаттарына қиындық тудырады.

Спирттер класының оксигенаттары, әсіресе этанол, оның жоғары октандық қоспасы мен өзіндік құнының төмендігімен ғана емес, сонымен бірге осы спиртті жаңартылатын шикізаттан өндіру мүмкіндігімен де үлкен қызығушылық тудырады, бұл қазба энергия көздерін үнемдеумен және зиянды шығарындыларды төмендетумен қатар экономиканың ауылшаруашылық секторын дамытудың қосымша перспективаларын тудырады.

Қазіргі уақытта оксигенат композицияларының антидетонациялық тиімділігі және басқа пайдалану көрсеткіштерін ескере отырып таңдау принциптері туралы ақпарат жеткіліксіз, оксигенат негізіндегі антидетонациялық қоспалардың барлық ұсынылған әзірлемелері тек тар бағытталған қолданбалы сипатқа ие. Автомобиль қозғалтқышында оксигенаттардың жану ерекшеліктері және оксигенаттар базасында антидетонациялық құрамдарды жасау принциптері туралы түсінік беретін ғылыми негіздер жоқ. Бұл салада кешенді ғылыми зерттеулер жүргізу қажет.

Оксигенаттары бар отын өндірісінің тиімділігін арттыру бағыттарының бірі экономикалық тиімділікті арттыру үшін тауарлық қоспаның оңтайлы құрамын болжауға мүмкіндік беретін есептеу әдістерін қолдану болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

- Абросимов В.Ф. и др. Методы расчета теплофизических свойств газов и жидкостей. ВНИПИнефть. Термодинамический центр В/О  "Нефтехим." - М.: Химия, 1974. -241 с.

- Агабеков В.Е.Нефть и газ: технологии и продукты переработки / В.Е.Агабеков, В.К.Косяков. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.-458 с.

- Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке. - М.: Химия, 1981.-352 с.

- Анисимов М.А., Рабинович В.А., Сычев В.В. Термодинамика критического состояния индивидуальных веществ / М.А. Анисимов, В.А. Рабинович, В.В. Сычев. - М.: Энергоиздат, 1990. - 190 с.

- Аспель Н.Б., Демкина Г. Г. Гидроочистка моторных топлив.- Л.: Химия, 1977.- 159 с.

- Ахметов С.А., Гайсина A.Р. Моделирование и инженерные расчеты физико-химических свойств углеводородных систем. -СПб: Недра, 2010.-128 с.

- Ахметов С.А., Гостенова Н.A. Практикум по инженерным расчетам физико-химических свойств углеводородных систем. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006.-148 с.

- Ахметов С.А.Технология глубокой переработки нефти и газа. Уч.пособие для вузов. – СПб: Недра, 2013.-544 с.

- Багатуров С.А. Основы теории и расчета перегонки и ректификации. - М.: Химия, 1974. -440 с.

- Барон Н.М. и др. Краткий справочник физико-химических величин. 10-е изд. Под ред. Л.А. Равделя и А.М.Пономаревой. - СПб: Иван Федоров, 2003. -240 с.

- Белозеров И. В. Технология резины. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Химия, 1979. -472 с.

- Беренсон С. Н. Химическая технология очистки деталей двигателей внутреннего сгорания. М.: Транспорт, 1967. -268 с.

- Бойко Ю. А., Баклашов К. В., Производство экологически чистой высокооктановой добавки к бензину// ХТТМ, 2002, №3. -С. 15-17.

- Борзаев Б.Х., Карпов С.А., Капустин В.М. Многофункциональные добавки к автомобильным бензинам // Химия и технология топлив и масел, 2007 г., №2, с. 18-20.

- Варгафтик Г.  Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов  и жидкостей. 2-е изд. М.:  Наука. 1972. -720 с.

- Горелова О. М., Комарова Л. Ф. Оценка возможности использования различных видов углеводородного сырья для получения бензина — растворителя резины// Химия и технология топлив и масел.- 2016.- №1.- С. 26-28.

- Горючие  смазочные материалы. Энциклопедический толковый словарь-справочник. Под ред. В.М. Школьникова. М.: Техинформ. 2007. - 736 с.

- Гэри Дж. X., Хэндверк Г. Е., Кайзерю М. Дж. Технологии и экономика нефтепереработки / Пер. с англ. 5-го изд. Под ред. О. Ф. Глаголевой. — СПб.: ЦОП «Профессия», 2013. - 440 с.

- Данилов, А.М.  Метанол  в  бензине  / А.   М.   Данилов,   В.   Е.   Емельянов  // Газохимия. - 2009. - № 3. - С. 20-23.

- Данилов A.M. Применение присадок в топливах: Справочник. - 3-е изд., доп. - СПб.: Химиздат, 2010. - 368 с.

- Данилов А.М. Присадки и добавки. Улучшение экологических характеристик нефтяных топлив. - М.: Химия, 1996. -232 с.

- Дәуренбек Н.М.,  Еркебаева Г.Ш., Қалдыгөзов Е. Мұнай мен газ технологиясы және мұнайхимиясы бойынша мысалдар мен есептер: Оқу құралы. Өңделіп, толықтырылған 2-ші басылымы.-Алматы: Эверо, 2015 ж.- 308 б.

- Дәуренбек Н.М. Мұнайдың құрамдас бөліктерінің  физика-химиялық қасиеттерін анықтаудың есептік әдістері: Оқу құралы. –Алматы: Лантар Трейд, 2021.-334 б.

- Дәуренбек Н.М. Химмотология. 1 бөлім: Отындардың пайдалану қасиеттері: Оқу құралы. - Алматы: Эверо, 2015 ж., 334 б.

- Джумадилова Ш.Г. SWOT-анализ состояния нефтегазовой отрасли Казахстана // Вестник КазНУ. - 2013

- Днепровский А.С., Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии. - Л.: Химия, 1991.- 242 с.

- Дринберг С. А., Ицко Э. Ф. Растворители для лакокрасочных материалов. Справочное пособие. Л.: Химия, 1980. -120 с.

- Дринберг С.А., Ицко Э.Ф. Растворители для лакокрасочных материалов: Справочное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Химия, 1986. — 208 с.

- Дунский В. Ф. и др. Пестицидные аэрозоли/В. Ф. Дунский, Н. В. Никитин, М. С. Соколов. М., Наука, 1982. -288 с.

- Соколов В.З., Харлампович Г.Д. Производство и использование ароматических углеводородов. М.: Химия, 1980.- 336 с.

- Сериков Т.П. Перспективные технологии нефтей Казахстана. – Алматы: Ғылым, 2001.- 276 с.

- Карпов С.А. Использование алифатических спиртов в качестве компонентов автомобильных топлив // Нефтепереработка и нефтехимия, 2006 г., №12, с. 40-45.

- Карпов С.А., Капустин В.М., Старков А.К. Автомобильные топлива с биоэтанолом.     – М.: КолосС, 2007.    - 216 с.

- Капустин   В.М.,   Карпов  С.А.   Возникновение   и   развитие   производства  топливного  этанола  //  Нефтепереработка   и нефтехимия, 2006 г., №10, с. 48-51.

- Капустин В.М., Карпов С.А., Царев А.В. Оксигенаты в автомобильных бензинах (Учебное пособие для вузов). М.: КолосС, 2011. -336 с.

- Капустин В.М. Нефтяные и альтернативные топлива с присадками и добавками. – М.: КолосС, 2008. – 232 с.

- Капустин В. М.Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти. Под ред.О.Ф. Глаголевой - М.: КолосС, 2012.- 456 с.

- Карпеев ВМ. Производство ксилолов / В.М. Карпеев, Л.И. Заботин, М.Е. Левинтер // Тематический обзор. Сер. Нефтехимия и сланцеперера-6отка.-М.:ЦНИИТЭНнефтехим, 1980.

- Карпов С.А. Использование алифатических спиртов в качестве компонентов автомобильных топлив // Нефтепереработка и нефтехимия, 2006 г., №12, с. 40-45.

- Каюмов Р.П., Хаимова Т.Г., Коноплева С.Н., Стекольщиков М.Н. Физико-химические методы исследования продуктов нефтехимического синтеза. –М.: ЦНИИТЭнефтехим,1990, №9.- С.115-126.

- Кемалов, Р.А. Технологии получения и применения метанола / Р. А. Кемалов, А. Ф. Кемалов - Казань: Казан, ун-т, 2016. - 167 с.

- Кондрашева Н.К. Кондрашев Д.О., Абдульминев К.Д. Технологические расчеты и теория каталитического риформинга бензина. - Уфа: ООО "Монография", 2008. - 160 с.

- Кузьмина Р.И. Каталитический риформинг углеводородов.  Монография. - Саратов: СГУ, 2010. - 252 с.

- Лe В.Х. Технологическая переработка нефти. Учеб. пособие. Ханой: Изд-во Науки и Техники, 2000. - 264с.

- Лосикова П.В.  Нефтепродукты. Свойства, качество,  применение. -М.: Химия, 1996.  -250 с.

- Леффлер Уильям Л. Переработка нефти. – 2-е изд., пересмотренное / Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 224 с.Маслянский Г.Н., Шапиро Р.Н. Каталитический риформинг бензинов: Химия и технология. -Л.: Химия, 1985-224с.

- Лыков О.П., Свинухов А.Г. Тенденции производства и применения кислородсодержащих соединений как компонентов автомобильных бензинов. –М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1992. – 72 с.

- Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – М.: Колос С, 2004.  - 456 с.

- Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф. Нефтехимия и нефтепереработка Учебник для высших учебных заведений. Баку: Издательство «Бакы Университети», 2009. - 660 с.

- Нефтепродукты, топлива, битумы. Парафины, растворители. -М.: Издательство стандартов, 1999. -648 с.

- Нигматуллин Р.Г. Деасфальтизация гудрона пропаном.  – М.: ИЦ «Техинформ», 2003. – 200 с.

- Оболенцев Р.Д. Физические константы углеводородов жидких топлив и масел. М.: Гостоптехиздат, 1953.- 446 с

- Овчаров С.Н. Риформинг индивидуальных углеводородов и бензинов с водородом и без водорода / С. Н. Овчаров, И. М. Колесников; Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. - М. : Изд-во РГУ нефти и газа, 2006. - 416 с. и газ», 2003. – 560 с.

- Онойченко С.Н. Применение оксигенатов при производстве перспективных автобензинов. – М.: Техника, 2003. – 64 с.

- Орочко Д.И., Сулимов А.Д., Осипов Л.Н. Гидрогенизационные    процессы в нефтепереработке. – М.: Химия, 1971.- 352 с.

- Петерс Р. X. Текстильная химия (очистка текстильных материалов от загрязнений); Пер. с англ. Г. Е. Кричевского. М.: Легкая индустрия, 1973. -212 с

- Покровская, С. В.  Технология переработки нефти. Производство нефтяных масел. – Новополоцк : ПГУ, 2008. – 320 с.

- Производство углеводородных растворителей. М.: ЦНИИТЭнефтехим.   1979.   Вып.   3.   -132   с.

- Пұсырманова Г.Ж., Дәуренбек Н.М., Надиров К.С. Мұнай мен газдың химиясы және физикасы. Оқулық. Алматы: Эверо, 2019. -348 б.

- Рамазанзаде М.М. //Известие вузов. Нефть и газ. 1974, № 4, С.65

- Расчет теплофизических свойств нефтепродуктов; Обзорн. информ./ Шеломенцев A.M. - М.: Изд-во Стандартов . 1985.- 76 с.Рейнольдс В.В. Физическая химия нефтяных растворителей. -Л.: Химия, 1967.-184 с.

- Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник /  Г.Г. Рабинович [и др.]; под ред. Судакова Е.Н. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1979. - 568 с.

- Рейнольдс В.В. Физическая химия нефтяных растворителей. -Л.: Химия, 1967.-184 с.

- Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Пер. с англ. Под ред. Б.И.Соколова. 3-е изд. Л.: Химия, 1982. -592 с.

- Роговин З.А. Основы химии. М.: Химия, 2001.- 738 с.

- Розовский А.Я., Лин Г.И. Теоретические основы процесса синтеза метанола. М.: Химия, 1990.268 с.

- Рудин М.Г., Сомов В.Е., Фомин А.С. Карманный справочник нефтепереработчика. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2004, -336 с.

- Рустамов М. И., Гайсин А. С, Мамедов Д. Н. Современный справочник по нефтяным топливам и технологиям их производства. Под ред. Шахтахтинского Т.Н. Баку:Фонд «Химик».    2005.-640 с.

- Сарданашвили А. Г., Львова А. И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа.  3-е изд. - СПб : Лань, 2017. - 267 с.

- Сериков Т.П.  Процессы получения бензола и вопросы моделирования их в условиях АНПЗ : Монография / Т. П. Сериков, З. Ф. Серикова, Б. Б. Оразбаев ; Атырауский институт нефти и газа. - Атырау : "ЕРТ-ТӨСТІК", 2008. - 131 с

- Соколов В. 3., Харлампович Г. Д. Производство и использование   ароматических углеводородов.— М.: Химия, 1980- 336 с.

- Сокольников И. П., Кондрацкий А. П. Технология эфиромасличного нроизводства. М.: Пищепромиздат, 1968. -202 с.

- Справочник нефтепереработчика: Справочник/Под ред. Г.А. Ластовкина, Е.Д. Радченко, М.Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 648 с.

- Справочник по клеям/Сост. Л. X. Айрапетян, В. Д. Заика, Л. Д. Елецкая, Л. А. Яншина. Л.: Химия, 1980. -304 с.

- Спринг С. Очистка поверхности металлов.: Пер. с англ. М.: Мир, 1966.- 350 с.

- Стекольщиков М.Н. Углеводородные растворители: свойства, производство применение. – М.: Химия, 1986.- 120 с.

- Строганов В.М., Турукалов М.Б., Ясьян Ю.П. Некоторые аспекты удаления асфальтено-смоло-парафиновых отложений с применением углеводородных растворителей // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2006. – № 12. – С. 25-29.

- Сулимов  Л.  Д.  Производство  ароматических  углеводородов  из  нефтяного сырья. М., Химия, 1975.-304 с.

- Тараканов Г. В., Мановян А. К. Технологический расчет аппаратуры установок дистилляции нефти и ее фракций.-Астрахань: АГТУ, 1998. – 141 с.

- Технология производства растительных масел/В. М. Копейковский, С. И. Данилчук, Г. И. Гарбузова и др. Под ред. В. М. Копейковского. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. -416 с.

- Топлива. Смазочные материалы. Технические жидкости. Справочник/ Под ред. В.М.Школьникова. – М.: Техинформ, 1999.  - 596 с.

- Туманян Б. П., Петрухина Н. Н., Колесников И. М. Каталитический реформинг: технологические аспекты и расчет основного оборудования. — М.: Издательство «Техника», ТУМА ГРУПП, 2012.-176 с.

- Турукалов М.Б. Критерии применимости углеводородных растворителей для удаления асфальтено-смоло-парафиновых отложений // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 1. – С. 46-47.

- Уразаев В. Растворители // Технологии в электронной промышленности. 2006, №1. -С.45.

- Федорова А. Ф. Технология химической чистки и крашения одежды. М.: Легкая индустрия, 1973. 304 с.

- Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов: Под общ. ред. В.М. Татсвского. - М.: Гостолтсхиздат, 1960. - 419 с.

- Фомин Г.С., Фомина О.Н. Нефть и нефтепродукты. Энциклопедия международных стандартов. – М.: Изд-во «Протектор», 2006. – 1040 с.

- Хавкин В.А., Чернышева Е.А., Гуляева Л.А. Гидрогенизационные процессы получения моторных топлив.-Уфа: Издательство ГУП ИНХП РБ, 2013. –264 с.

- Хайрудинов И.Р., Султанов Ф.М., Теляшев Э.Г. Современные процессы сольвентной деасфальтизации нефтяных остатков. – Уфа: Издательство ГУП ИНХП РБ, 2011. – 208 с.

- Хауленд А.Х. Новые нефтехимические процессы и перспективы развития нефтехимии. -М.: Химия, 1970, С.168-188.

- Химические  реагенты   в добыче  и Транспорте  нефти:  Справочник Д.Л. Рахманкулов, С.С. Злотский, В.И. Мархасин, О.В. Пешкин, В.Я. Щекотурова, Б.Н. Мастобаев. - М.: Химия, 1987. - 144 с.

- Химия и технология кожи и меха/Под ред. проф. И. П. Страхова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Легкая индустрия, 1979. 504 с.

- Чулков П. В., Чулков И. П. Краткий словарь справочник по нефтепродуктам.- М.: Политехника, 544 с.

- Шарафутдинова Л.Г., Исянов И.Я., Павлова А.А. и др. // Производство углеводородных растворителей. –М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1979, №3, С.110-124.

- Элверс Б. Топлива. Производство, применение, свойства. Справочник : пер. с англ. / под ред. Т. Н. Митусовой. — СПб.: ЦОП «Профессия», 2012. — 416 с.

- Этиловый спирт в моторном топливе / В.П. Баранник [и др.); иод ред. В.В. Макарова. - М.: ООО «РАУ-Университет». 2005. - 184 с.

- Эффективность   применения   растворителей  асфальто-смоло-парафиновых отложений в добыче нефти / Головко С.Н.. Шамрай Ю.В.. Гусев В.И.. Люшин С.Ф. и др. - М.. 1984. - 85 с. - (Обзор.информ. / ВНИИОЭНГ. Сер. «Нефтепромысловое дело»).

- Balabin R.M., Syunyaev R.Z., Karpov S.A. Quantitative Measurement of Ethanol Distribution over Fractions of Ethanol-Gasoline Fuel // Energy Fuels, 2007, №21 (4), p. 2460 -2465.

- Barcely   D.   Fuel   Oxigenates.—   Heidelberg: Springer, 2007.- 411 p.

- Diaz A.F., Drogos D.L. Oxygenates in gasoline: environmental aspects.— Washington: American Chemical Society. 2002.- 310 p.

- Hamid H., Ali M. A. Handbook of MTBE and Other Gasoline Oxygenates.— Boca Raton. USA: CRC Press. 2004.-381 p.

- Tsarev A.V., Karpov S.A. Increase of the Environmental and Operational Characteristics of Automobile Gasolines with the Introduction of Oxygenates // Theoretical Foundations of Chemical Engineering, ISSN 0040-5795, 2009, Vol. 43, No. 4, pp. 563–567.

Назарбек Мұхаддасулы ДӘУРЕНБЕК

МҰНАЙ-ГАЗ ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕГІ КӨМІРСУТЕКТІ ЕРІТКІШТЕР МЕН ОКСИГЕНАТТАРДЫҢ

ХИМИЯСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Басылуға қол қойылды   ..2022  г. Қағаз форматы  60 х 84 1/16.

Баспаханалық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі 20,75  б.т.

Тираж  500  дана. Тапсырыс №

|  | © Дәуренбек Н.М., 2022 |
| --- | --- |