Ф.7.03-03

Балабекова М.О.

Конспект лекций по дисциплине

ЭЛЕКТРОНИКА

Шымкент, 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

|  | Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им. М Ауэзова» |
| --- | --- |

Кафедра: «Автоматизации, телекоммуникаций и управления»

Балабекова М.О.

Конспект лекций  по дисциплине

ЭЛЕКТРОНИКА

для студентов образовательной программы

6В07110 - Автоматизация и управление

Шымкент, 2022 г.

УДК 519.683

Составители: Балабекова М.О. Конспект лекций по дисциплине «Электроника». - Шымкент: ЮКУ им. М.Ауэзова, 2022. -  121 с.

Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Электроника» и включают все необходимые сведения по изучению следующих разделов курса. Вспомогательные пассивные элементы электронных схем; электропроводность полупроводников; полупроводниковые приборы:  диоды и транзисторы; фотоэлектронные приборы и тиристоры; элементы оптоэлектроники; интегральные микросхемы; усилители и генераторы гармонических колебаний; основы цифровой электроники; комбинационные логические схемы; алгебра логики; синтез комбинационных логических схем; комбинационные и последовательностные логические устройства. Пo каждой лекции приводятся контрольные вопросы и задания, а также список рекомендуемой литературы.

Конспект лекций предназначены для студентов  образовательной программы 6В07110 «Автоматизация и управление».

Рецензенты: Мусабеков А.А., к.т.н., доцент, зав. кафедрой АТ и У, ЮКУ им. М. Ауэзова

Арыстанбаев К.Е., к.т.н., и.о. профессора, зав. кафедрой ТФП, ЮКМА

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Автоматизации, телекоммуникаций и управления»  (протокол № 6 от «26»  01. 2022 г.)

Комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению высшей школы «Информационных технологий и энергетики»

(протокол № ___от «__» _____201__  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,

протокол № ___ от «____» ______________ 2022 г.

© Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, 2022 г.

Ответственный за выпуск Балабекова М.О.

Модуль 1. Элементы электронных схем

Тема 1. Введение

Лекция 1. Введение в дисциплину

Цель лекции: ознакомление с основными понятиями и определениями дисциплины.

1.1 Введение. Цель, задачи и содержание дисциплины. Краткая история развития электроники.

1.2 Роль электронных устройств, при автоматизации технологических процессов и производств. Тенденция и перспективы развития электроники.

1.1 Введение. Цель, задачи и содержание дисциплины. Краткая история развития электроники

Целью преподавания дисциплины «Электроника» является формирование у студентов знаний по принципам работы функциональных блоков и типовых устройств электронной техники, используемой для переработки аналоговой и цифровой информации при автоматизации технологических процессов и производств.

В процессе изучения курса  «Электроники» студенты знакомятся с базовыми и вспомогательными элементами электронных схем, логическими устройствами на основе элементной  базы, принципами работы этих устройств  и возможностями их применения, и т.д.

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать:

- теоретические основы электроники и физических явлений, на которых основаны принципы работы различных электронных элементов и приборов;

- классификацию и принцип работы электронных устройств;

- модели электронных элементов и их применение;

- принципы построения и работы аналоговых и цифровых схем;

- принципы использования интегральных и операционных усилителей  и логических элементов для создания различных функциональных блоков.

Электроника – это область науки и техники, занимающиеся созданием и практическим использованием различных устройств и приборов, основанных на измерениях концентрации и перемещении заряженных частиц в вакууме, газе или твердых кристаллических телах. Электронику принято разделять в соответствии с физическими основами работы электронных приборов на вакуумную, твердотельную и квантовую. Прогресс каждого из указанных направлений определяется уровнем теоретических и практических исследований, а также развитием технологии.

Краткая история развития электроники

Развитие электроники можно разделить на ряд исторических этапов. Фундамент электроники был заложен работами физиков XVIII и XIX вв.

Первыми в мире исследования электрических разрядов в воздухе осуществили в XVIII в. российские академики М.В. Ломоносов и Г.В. Рихман и независимо от них американский ученый Б. Франклин. В 1802 г. электрическую дугу открыл академик В.В. Петров, а П.Н. Яблочков впервые применил ее для целей освещения в 1876 г. Первый в мире электровакуумный прибор - лампу накаливания - изобрел в 1873 г. русский электротехник А.Н. Лодыгин. Независимо от него такую же лампу создал, а затем усовершенствовал американский изобретатель Т.А. Эдисон.

Выпрямительные свойства контактов между металлами и некоторыми сернистыми соединениями были обнаружены в 1874 г. Чаще всего для демонстрации этого эффекта использовались кристаллы галенита (сернистый свинец - PbS). В 1895 г. А.С. Попов при создании радио применил порошковый  когерер,  в  котором  использовались  нелинейные свойства зернистых систем. В 1922 г. сотрудник Нижегородской радиолаборатории О.В. Лосев обнаружил явление генерации электрических колебаний при контакте цинкита (минеральный оксид цинка - ZnO) со стальным острием. Он установил фундаментальную закономерность: генерацию, или усиление сигнала в двухэлектродном приборе, можно получить, если только он имеет так называемую N-образную вольт-амперную характеристику (ВАХ). Однако на данном историческом этапе твердотельные приборы не получили широкого распространения, так как не были известны физические основы их работы.

Рисунок 1.1. Основные направления развития электроники

Первым поколением элементной базы электроники по праву считаются электровакуумные приборы (ЭВП), применявшиеся в качестве активных элементов. Это стало возможным благодаря детальному исследованию явления термоэлектронной эмиссии, проведенному англичанином О.У. Ричардсоном. В 1928 г. его работы были отмечены Нобелевской премией. Английский ученый А. Флеминг впервые применил в 1904 г. двухэлектродную лампу (диод) для детектирования высокочастотных колебаний. В 1907 г. американский инженер Л.Д. Форест разработал вакуумный триод, что позволило не только детектировать, но и усиливать электрические сигналы.

Второе поколение элементной базы электроники - дискретные полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы и пр.). В 1948 г. американские ученые У. Шокли, Дж. Бардин и У. Браттейн изобрели биполярный транзистор, а в 1956 г. им была вручена Нобелевская премия.

Третье поколение элементной базы электроники - интегральные микросхемы (ИМС), предложенные в 1958 г. Робертом Нойсом и Джеком Килби. Это стало новым историческим этапом развития электроники - микроэлектроники. За изобретение интегральной схемы Д. Килби удостоен Нобелевской премии в 2000 г. Постоянное повышение степени интеграции привело к тому, что с начала 60-х годов прошлого столетия размеры транзисторов, входящих в состав полупроводниковых интегральных схем, уменьшились с 1 мм до нескольких долей микрона.

Групповой способ производства обеспечил микроэлектронике преимущество перед другими областями электронной техники. Микроэлектроника и в настоящее время формирует практически всю элементную базу современных средств приема, обработки и передачи сигналов. Следует отметить, что сочетание достижений в области микроэлектронных технологий и известных преимуществ электровакуумных приборов привело к рождению вакуумной микроэлектроники. Под девизом «Обратно в будущее» в 1988 г. в США прошла первая конференция по вакуумной микроэлектронике. Использование явления автоэлектронной эмиссии позволяет создавать приборы и устройства терагерцевого диапазона частот.

Последняя треть прошлого столетия отмечена также рождением наноэлектроники. С ней связывают начало четвертого поколения элементной базы электроники. Характеристические размеры наноструктур лежат в диапазоне 100-10 нм. При таких линейных размерах элементов физические принципы, явления и привычные теоретические модели теряют силу и начинают проявляться в полной мере эффекты, обусловленные квантовой природой электрона. Уже обсуждаются проблемы создания квантовых интегральных схем, основными элементами которых станут квантовые точки, квантовые проводники, квантовые ямы, транзисторные структуры на основе квантовых размерных эффектов и устройств с управляемой интерференцией электронов.

1.2 Роль электронных устройств при автоматизации технологических процессов и производств. Тенденция и перспективы развития электроники

Интенсивное развитие современной науки и техники невозможно представить без электроники и одной из ведущих ее областей - микроэлектроники. Изделия электроники и микроэлектроники широко применяются в вычислительной технике автоматизированных систем управления, технике связи, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и бытовых приборах. Элементной базой современной электронной аппаратуры являются полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы (ИС), изготовление которых за сравнительно короткое время стало самостоятельными производствами.

В течение всех лет развития электроника формирует элементную базу систем приема, обработки и передачи информации. Информация в этих системах дается либо в виде непрерывного электрического сигнала - аналоговая форма кодирования информации, либо в виде последовательности    электрических    импульсов цифровая форма кодирования.

При аналоговом кодировании необходимая информация представляется соответствующей амплитудой или частотой колебаний непрерывного электрического сигнала. В цифровой форме информация выражается в виде двоичного кода, задаваемого электрическим импульсом, для которого логическому состоянию 0 соответствует отсутствие электрического напряжения (или тока), а состоянию 1 - его наличие. Цифровые коды, благодаря хорошей защищенности от ошибок и помех, высоким скоростям обработки в вычислительных системах и высокой плотности передачи по каналам связи, получили преимущественное распространение в современных информационных системах. Их основным элементом является электронный прибор с двумя устойчивыми электрическими состояниями, соответствующими логическим 0 и 1.

Приборы, составляющие элементную базу электроники, и их эволюция показаны на рисунке 1.2.

Простейшим прибором был механический ключ, который, размыкая и замыкая электрическую цепь, позволял передавать цифровой код. Первым электронным прибором, способным выпрямлять и детектировать электрические колебания был вакуумный диод, запатентованный в 1904 г. англичанином Д.А. Флемингом. Он также использовался в качестве переключающего элемента в электронных схемах. Дальнейшее развитие электроники отмечено изобретением и практическим применением вакуумного триода (1906 г., Л. Де Форест и Р. Либен), биполярного транзистора (1947 г., У. Браттейн, Дж. Бардин, У. Шокли), а затем интегральных микросхем на кремнии (1958-1959 гг., Д. Килби и Р. Нойс), которые открыли новый этап в развитии электроники - микроэлектронику. Главной тенденцией этого развития является уменьшение линейных размеров электронных компонентов, входящих в состав ИС.

В современных интегральных микросхемах эти размеры составляют десятые и сотые доли микрона (1 мкм = 10 6 м).

Рисунок 1.2. Эволюция элементной базы электроники

Многие ученые предсказывали, что на смену микроэлектронике придет функциональная электроника, оптоэлектроника, квантовая электроника, одноэлектроника и, наконец, биоэлектроника. Во всех перечисленных направлениях к настоящему времени достигнуты хорошие результаты. Однако, по прежнему, микроэлектроника формирует практически всю элементную базу современных средств получения, обработки, передачи информации, автоматизированных систем управления и т. д.

Принципиальный технологический момент, обусловивший преимущество микроэлектроники перед другими направлениями техники, - групповой способ производства. Производственной единицей в микроэлектронике является полупроводниковая пластина, на поверхности которой формируются множество чипов - будущих интегральных схем. Повышение степени интеграции, увеличение быстродействия и снижение энергопотребления приборов при одновременном возрастании надежности их работы ведут к последовательному уменьшению линейных размеров элементов интегральных схем. При этом возрастает количество чипов, получаемых с одной пластины и соответственно уменьшается стоимость готовых изделий (что принципиально важно).

Минимальный линейный размер - это, прежде всего, ширина затвора полевого транзистора, являющегося базовым элементом современных СБИС. Важна также ширина дорожек проводников, соединяющих между собой элементы ИС. Общепринятый термин, характеризующий минимальный линейный размер элементов - это так называемая проектная норма. Согласно прогнозу, производство интегральных схем с проектной нормой 0,07 мкм должно начаться в 2010 г. Однако в настоящее время темпы уменьшения линейных размеров элементов и повышения степени интеграции ИС существенно опережают данный прогноз. Ведущие производители микропроцессоров и микросхем памяти уже выпускают изделия с проектной нормой 0,045 мкм и заявляют об изготовлении опытных образцов с размерами 0,025 мкм (25 нм).

Диапазон линейных размеров структур 100-10 нм является в настоящее время передовым. Именно с ним связывают дальнейшие перспективы развития зародившегося в 80-х годах прошлого века нового направления электроники - наноэлектроники.

Наноэлектроника является новой областью науки и техники, формирующейся сегодня на основе последних достижений физики твердого тела, квантовой электроники, физической химии и технологии полупроводниковой микроэлектроники. Ее содержание определяется необходимостью установления фундаментальных закономерностей, определяющих физико-химические особенности формирования наноразмерных структур, их электронные и оптические свойства (1 нм = 10 м). Исследования в области наноэлектроники важны для разработки новых принципов, а вместе с ними и новых поколений сверхминиатюрных, быстродействующих систем получения, обработки и передачи информации.

Если переход на проектную норму 25 нм представляет собой сложный технологический барьер, поскольку требует от ведущих производителей смены парка технологического оборудования, то структуры размером в единицы нанометров - это фундаментальный физический барьер, за которым все свойства твердого тела, включая электропроводность, резко меняются. Привычные теоретические модели теряют силу. Начинают проявляться в полной мере квантовые эффекты.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте основные направления развития электроники.

2. Опишите этапы развития электроники.

3. Охарактеризуйте перспективы развития электроники.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Лекция 2. Вспомогательные пассивные элементы электронных схем

Цель лекции: изучение основных характеристик вспомогательных элементов электронных.

2.1 Устройство и разновидности резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов, тензористоры, их назначение, маркировка и особенности эксплуатации.

2.2 Применение пассивных элементов, как вспомогательных элементов электроники.

2.1 Устройство и разновидности резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов, терморезисторы, их назначение, маркировка и особенности эксплуатации

Электронная аппаратура - это совокупность радиокомпонентов, несущих конструкций и монтажных соединений, объединенных в общую конструкцию или комплекс. Компоненты по своему назначению подразделяют на пассивные и активные. К пассивным компонентам относятся резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, переключатели, реле и др. К активным компонентам относятся приборы на базе p-n переходов, МОП-структур, вторичные источники питания.

Резисторы

Резисторы - пассивные элементы, в которых происходит необратимый процесс поглощения электрической энергии и превращения ее в тепловую. Основное функциональное назначение резисторов - оказывать известное (номинальное) сопротивление электрическому току с целью регулирования тока и напряжения. Используются в качестве нагрузочных и токоограничительных элементов, делителей напряжения, добавочных сопротивлений и шунтов в измерительных цепях и т.д.

Различают постоянные, переменные и подстроечные резисторы. Резисторы, сопротивление которых нельзя изменять в процессе эксплуатации, называют постоянными. Резисторы, изменением сопротивлений которых осуществляются различные регулировки в процессе работы аппаратуры, называют переменными. Резисторы, сопротивление которых изменяют только в процессе налаживания аппаратуры, называют подстроечными.

По виду вольтамперной характеристики различают резисторы линейные и нелинейные (постоянного и переменного сопротивления). В нелинейных резисторах в качестве токопроводящего элемента применяются разные полупроводниковые материалы.

По конструкции резисторы подразделяются на пленочные, объемные и проволочные, а по материалу токопроводящего (резистивного) элемента – на пленочные, углеродистые, металлопленочные, металоокисные, металлодиэлектрические, композиционные и полупроводниковые. В проволочных резисторах токопроводящим слоем служит проволока с высоким удельным сопротивлением, намотанная на цилиндрические или плоские диэлектрические каркасы. В непроволочных резисторах токопроводящим слоем является слой углерода или металла, нанесенный на керамический стержень.

По способу защиты резистивного элемента различают резисторы неизолированные, изолированные (лакированные), компаундированные, опрессованные пластмассой, герметизированные и вакуумированные.

К основным параметрам резисторов относятся: номинальное значение сопротивления, допустимое отклонение от номинального значения, номинальная мощность рассеивания, температурный коэффициент сопротивления, уровень шумов, собственная индуктивность и емкость. Сопротивление резисторов – характеризует его способность препятствовать протеканию электрического тока. Его измеряют в Омах (Ом), килоОмах (кОм), мегаОмах (МОм) и т.д.

Номинальное значение сопротивления резистора – значение сопротивления, которое должен иметь резистор в соответствии с нормативной технической документацией (ГОСТ, ТУ). Определяет силу проходящего через резистор тока при заданной разности потенциалов на его выводах. Резисторы широкого применения выпускаются с номинальным значением сопротивления от долей Ома до сотен мегаОм, согласно стандартной шкале сопротивлений. Номинальное значение сопротивления указывается на корпусе резистора.

Фактическое сопротивление каждого резистора может отличаться от номинального на допустимое отклонение. Допустимое отклонение от номинального значения зависит от класса точности. Различают три основных класса точности:

I класс точности с отклонением от номинального значения сопротивления ±5%;

II класс ±10%;

III класс ±20%.

В табл. 2.1 приведены ряды номинальных сопротивлений трех основных классов точности.

Номинальная величина сопротивления имеет шесть рядов: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Цифра после буквы Е указывает число номинальных величин в данном ряду.

Ряды Е представляют собой геометрическую прогрессию со знаменателем qn, равным: для ряда Е6 ; для Е12  ; для Е24 ; для Е48 и т.д.

Таблица 2.1 - Ряды номинальных величин сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов

общего применения

| Индекс ряда | Номинальные значения (единицы, десятки, сотни Ом, килоОм, мегаОм, гигаОм, пикофарад, микрофарад, фарад) |  |  |  |  |  | Допустимое отклонение от номинальных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е6 Е12 Е24 | 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 | 1,5 1,5 1,8 1,5 1,6 1,8 2,0 | 2,2 2,2 2,7 2,2 2,4 2,7 3,0 | 3.3 3,3 3,9 3,3 3,6 3,9 4.3 | 4.7 4,7 5,6 4,7 5,1 5,6 6,2 | 6,8 6,8 8.2 6,8 7.5 8,2 9,1 | ± 20 ± 10 ± 10 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 |

Фактически величины сопротивлений отличаются от номинальных в пределах допусков, указываемых в процентах. Постоянные резисторы, обычно, используемые в измерительной аппаратуре, имеют допуски ±0.01%, ±0.02%, ±0.05%, ±0.1%, ±0.2%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%, ±30%. Номинальные величины сопротивлений с допусками ±5%, ±10% и ±20% должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.1 и в пределах допусков, полученных путем умножения этих чисел на 10n, где n – целое положительное или отрицательное число.

В табл. 2.2 приведены кодированные обозначения допускаемых отклонений от номинального значения.

Номинальная мощность резистора Рном - это максимально допустимая мощность, рассеиваемая на сопротивлении резистора в течение длительного времени при непрерывной нагрузке и определенной температуре окружающей среды, при которой параметры резистора сохраняются в установленных пределах.

Таблица 2.2. - Кодированные обозначения допустимых отклонений емкости и сопротивления

от номинальных значений

| Допустимое отклонение, % | Кодированное обозначение | Допустимое отклонение, % | Кодированное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| ±0,1 | Ж | ±30 | Ф |
| ±0,2 | У | От +50 до -10 | Э |
| ±0,5 | Д | От +50 до -20 | Б |
| ±1 | Р | От +80 до -20 | А |
| ±2 | Л | +100 | Я |
| ±5 | И | От +100 до -10 | Ю |
| ±10 | С | ±0,4* | Х |

Значения номинальной мощности рассеивания, в ваттах, регламентируются и равны 0,01; 0,025; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2: 3; 5 Вт для непроволочных резисторов и 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8; 10; 16; 25; 40; 80 Вт для проволочных.

Исходя из номинальной мощности, максимально допустимые для резисторов значения силы тока и напряжения равны. При этом Uмакс не должно превышать регламентированного значения напряжения пробоя для данного резистора.

Относительное изменение сопротивления резистора при изменении температуры на 1°С называется температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Для резисторов обычно приводится ТКС для определенного интервала рабочих температур. В зависимости от типа резистора ТКС может быть положительным и отрицательным. Для непроволочных резисторов ТКС составляет ± (100¸2000) ∙10-6 1/°С и для проволочных ± (50¸1000) ∙ 10-6 1/°С.

Электрическая прочность резистора характеризуется предельным напряжением, при котором резистор может работать в течение срока службы без электрического пробоя. Предельное рабочее напряжение резистора зависит от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. Напряжение на резисторе не должно превышать напряжения, определяющего электрическую прочность.

Уровень собственных шумов резистора – отношение электрического напряжения помех резистора, возникающих при прохождении по нему постоянного электрического тока, к приложенному напряжению. По уровню шумов некоторые стандартные непроволочные резисторы делят на группы. Например: А – группа резисторов, уровень собственных шумов которых не более 1 мкВ/В в полосе частот 60 Гц ¸ 6 кГц.

Уровень собственных шумов характеризуется отношением среднеквадратичного значения ЭДС шумов резистора Еш к постоянному напряжению U0 приложенному к резистору (измеряется в мкВ на 1В приложенного напряжения).

Частотные свойства резисторов определяются номинальным сопротивлением и распределенными реактивными (паразитными) параметрами (индуктивностью и емкостью). Активное сопротивление резистора на переменном токе зависит от его номинального сопротивления, его емкости и индуктивности. В свою очередь, собственная распределенная емкость и индуктивность резистора зависят от его формы и числа витков спиральной нарезки резистивного элемента.

Стабильность резистора характеризуется изменением параметров под влиянием окружающей среды, электрической нагрузки, а также с течением времени при эксплуатации и хранении.

Специфическими параметрами переменных резисторов являются функциональная характеристика и разрешающая способность.

Функциональная характеристика - зависимость сопротивления от перемещения (угла поворота) подвижной системы. По характеру функциональной зависимости переменные резисторы разделяются на линейные (тип А) и нелинейные: с логарифмической (тип Б) и обратно логарифмической (тип В) зависимостями. Выпускаются резисторы и с другими зависимостями.

Для переменных резисторов общего назначения допуск отклонения от заданной кривой составляет 5...20%, для прецизионных – 0,05...1%.

Разрешающая способность показывает, какие наименьшие изменения угла поворота или перемещения подвижной системы резистора могут быть различимы. Она характеризуется минимально возможным изменением сопротивления при минимально возможном перемещении подвижного контакта. Для переменных резисторов общего назначения разрешающая способность составляет 0,1...3%, для прецизионных - тысячные доли процента.

Обозначение резисторов широкого применения состоит из начальных букв - краткой характеристики резистора (например, резистор ВС - высокой стабильности, МЛТ - металлопленочный лакированный теплостойкий) - с дальнейшим указанием мощности, номинала и допускаемого отклонения, разделяемых дефисом. Например, резистор МЛТ-0,125-5,1 кОм ±5%.

В новых типах резисторов введена новая система обозначений. Буква С обозначает резистор постоянного сопротивления, СП - резистор переменного сопротивления. Далее следует цифра, указывающая на специфическую особенность резистора в зависимости от материала токопроводящего слоя:

1 - непроволочные тонкослойные углеродистые и бороуглеродистые; 2 - непроволочные тонкослойные металлодиэлектрические и металлоокисные; 3 - непроволочные композиционные пленочные; 4 - непроволочные композиционные объемные; 5 - проволочные; 6 - непроволочные тонкослойные металлизированные. После первой цифры через дефис ставится вторая цифра, обозначающая регистрационный номер данного типа резистора; далее следуют цифры, указывающие мощность, номинальное значение, допускаемое отклонение. В обозначении переменных резисторов после цифр регистрационного обозначения может стоять буква, указывающая на конструктивные особенности и вид исполнения. Например: резистор С4-1-0,5-30 ± 10%; резистор С2-7Е-0,5 Вт-8,2 Ом ± 5%; резистор СП-39А-0,5Вт-4,7кОм ± 10%В.

При выпуске резисторов для их маркировки применяется кодированное обозначение. Оно состоит из кодированных обозначений номинала и допуска сопротивления. Буква кода обозначает множитель, составляющий значение сопротивления, и определяет положение запятой десятичной дроби. Буквами R, K, M, G, T (Е, К, М, Г, Т) обозначаются множители: 1, 103 , 106 , 109 , 1012 , для сопротивления выраженного в Омах.

Пример: 1К5В - резистор 1,5 кОм, допуск ± 20%; 2М2Ф - резистор 2,2 МОм, допуск ±30%.

Резисторы постоянного сопротивления

Углеродистые резисторы. Резистивный элемент этих резисторов представляет собой тонкую пленку углерода, осажденную на основание из керамики. В качестве основания обычно используются стержни или трубки. Углеродистые резисторы характеризуются высокой стабильностью сопротивления, низким уровнем собственных шумов, небольшим отрицательным ТКС, слабой зависимостью сопротивления от частоты и приложенного напряжения. Бороуглеродистые резисторы типа БЛП по стабильности сопротивления могут не уступать проволочным резисторам. ТКС этих резисторов равен – (0,012…0,025) %/0 С.

Композиционные резисторы. Резистивный элемент этих резисторов изготовляют на основе композиций, состоящих из смеси порошкообразного проводника (сажа, графит и др.) и органического или неорганического диэлектрика. Композиционные резисторы выпускают пленочного и объемного видов. Пленочные композиционные резисторы по конструкции подобны углеродистым, но отличаются большей толщиной пленки. Объемные резистивные элементы изготовляют в виде стержня путем прессования композиционной смеси, пленочные – путем нанесения композиционной смеси на изоляционное основание.

Пленочные композиционные резисторы характеризуются сильной зависимостью сопротивления от напряжения, низкой стабильностью параметров и очень высокой надежностью. Объемные композиционные резисторы с органическими связующими материалами отличаются высокой стабильностью параметров, сравнительно низкой надежностью и пониженным уровнем собственных шумов, а с неорганическими связующими материалами – очень высокой надежностью, низкой стабильностью сопротивления от частоты до 50 кГц. Сопротивление этих резисторов практически не зависит от напряжения.

Металлопленочные резисторы содержат резистивный элемент в виде очень тонкой (десятые доли микрометра) металлической пленки, осажденной на основание из керамики, стекла, слоистого пластика, ситалла или другого изоляционного материала. Металлопленочные резисторы характеризуются высокой стабильностью параметров, слабой зависимостью сопротивления от частоты и напряжения и высокой надежностью. Недостатком некоторых металлопленочных резисторов является пониженная надежность при повышенной номинальной мощности, особенно при импульсной нагрузке. ТКС резисторов типов ОМЛТ не превышает 0,02. Уровень шумов резисторов группы А не более 1 мкВ/В, группы Б - не более 5 мкВ/В.

Металлоокисные резисторы изготовляются нам основе окислов металлов, чаще всего двуокиси олова. По конструкции они не отличаются от металлопленочных, характеризуются средней стабильностью параметров, слабой зависимостью сопротивления от частоты и напряжения, высокой надежностью.

Проволочные резисторы постоянного сопротивления обычно выполняют на цилиндрическом изоляционном основании с одно- или многослойной обмоткой. Провод и контактные узлы защищают, как правило, эмалевыми покрытиями. Проволочные резисторы характеризуются высокой стабильностью сопротивления, низким уровнем собственных шумов, большой допустимой мощностью рассеяния, высокой точностью сопротивления. Эти резисторы обладают сравнительно большими паразитными реактивными параметрами и поэтому применяются лишь на сравнительно низких частотах. В качестве обмоточных проводов используются провода высокого сопротивления. Для уменьшения паразитных параметров проволочных резисторов применяют намотки специальных видов.

Обозначения резисторов на электрических схемах

Резистор обозначают на электрических схемах в виде:

|  | Европейская символика Американская символика |
| --- | --- |

Номинальную мощность рассеяния резистора (от 0,05 до 5 Вт) обозначают специальными знаками внутри символа:

Постоянные резисторы могут иметь один или несколько выводов. Сопротивление постоянного резистора изменить невозможно. Если в цепи необходимо установить определенный ток или напряжение, возле символа резистора ставят звездочку и резистор подбирают.

Резисторы переменного сопротивления

Резисторы переменного сопротивления применяются для регулирования силы тока и напряжения. По конструктивному исполнению они делятся на одинарные и сдвоенные, одно- и многооборотные, с выключателем и без него; по назначению - на построечные для разовой или периодической подстройки аппаратуры и регулировочные для многократной регулировки в процессе эксплуатации аппаратуры; по материалу резистивного элемента - на проволочные и непроволочные; по характеру изменения сопротивления (функциональной зависимости) - на резисторы с линейной (группа А), обратно логарифмической (группа Б), логарифмической (группа В) и другими функциональными зависимостями (группы Е, И).

Проволочные резисторы переменного сопротивления отличаются повышенной термостойкостью, нагрузочной способностью, высокой износостойкостью, стабильностью параметров при различных внешних воздействиях, сравнительно низким уровнем собственных шумов и малым ТКС. Недостатки этих резисторов - ограниченный диапазон номинальных сопротивлений, значительные паразитные емкость и индуктивность, сравнительно высокая стоимость.

Терморезисторы

Терморезистор это линейный и нелинейный резистор, сопротивление (проводимость) которого значительно зависит от температуры. Таким свойством обладают и металлы, и полупроводники.

Терморезисторы из платины, меди и других металлов изготавливают в форме проволоки диаметром 0,04…0,08 мм, бифилярно намотанной на изоляционный каркас и помещенной в герметический корпус. Такие терморезисторы имеют небольшой температурный коэффициент сопротивления (0,4…0,5%°С) и значительные габаритные размеры. Терморезисторы на основе полупроводников имеют достаточно большое сопротивление, по сравнению с металлическими, меньшие габаритные размеры (десятые доли миллиметра) и в 10-20 раз больший ТКС. Они проще по конструкции и надежнее в эксплуатации. Поэтому полупроводниковые терморезисторы имеют более широкое применение.

С ростом температуры сопротивление металла увеличивается, что объясняется увеличением рассеяния свободных электронов на различных дефектах кристалла. Поэтому температурный коэффициент сопротивления металлических терморезисторов положительный. Большинство полупроводниковых терморезисторов имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления (термисторы), что проще объяснить на примере температурной зависимости проводимости (рис. 2.1). На участке I проводимость увеличивается, (сопротивление уменьшается) за счет ионизации примеси и соответствующего увеличения концентрации свободных носителей заряда (дырок или электронов). На участке 2 проводимость может оставаться постоянной за счет того, что вся примесь ионизирована, а ионизация собственных атомов еще не наступила. На участке 3 проводимость увеличивается за счет ионизации собственных атомов и образования свободных дырок и электронов.

Рисунок 2.1. Температурная зависимость проводимости

Для изготовления терморезисторов применяют оксидные полупроводники Mn3O4 , Co3O4 , CoO, CuO, кобальтово-марганцевые, медно-марганцевые и др. Терморезисторы применяются для измерения и регулирования температуры, температурной компенсации различных элементов электрических цепей, в схемах стабилизации напряжения, уровня сигнала на выходе усилителя и других целей. В зависимости от этого они делятся на следующие группы:

- терморезисторы для измерения и регулировки температуры;

- термокомпенсаторы;

- терморезисторы для теплового контроля;

- терморезисторы для стабилизации напряжения;

- измерительные терморезисторы (термисторы), в частности, болометры (для индикации и измерения теплового излучения).

Конструктивно рабочий элемент терморезистора делается в виде пластин, стержней, трубок, шариков или проволоки для металлических терморезисторов. Рабочий элемент защищается влагостойким покрытием, стеклянным, металлическим или металлостеклянным герметичным корпусом. Терморезисторы могут быть с прямым подогревом (за счет протекающих через них токов) или с косвенным подогревом (за счет специального подогревающего элемента).

Рисунок 2.2. Обозначения терморезистора

Маркировка терморезисторов определяется материалом рабочего тела, параметрами, особенностями конструкции, например:

- КМТ - кобальтовомарганцевый терморезистор;

- ММТ - медно-марганцевый терморезистор;

- СТ1-21 - сопротивление термоуправляемое (1 - кобальтомарганцевое, 3 - медно-кобальтомарганцевое; 21 - номер разработки);

- ТКП – терморезистор с косвенным подогревом;

- ТКПМ – то же, но малогабаритный; материалом служат окислы титана, ванадия и железа.

Позистором называется терморезистор с положительным ТКС. Позисторы, как и термисторы, можно использовать для температурной стабилизации режима транзисторов. Температурной зависимостью сопротивления можно управлять, используя последовательное или параллельное соединение позистора и термистора или позистора и линейного резистора. При сочетании позистора и термистора температурная зависимость сопротивления имеет максимум или минимум в зависимости от способа их соединения.

Варисторы

Варистор – это нелинейный полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Зависимость сопротивления от напряжения наблюдается у ряда окислов и сульфидов металлов, диборита титана, карбида кремния и у многих материалов сложного состава. Для изготовления варисторов чаще применяют технический карбид кремния (SiC) различных аллотропических модификаций в виде порошка, смешанного со специальным связующим диэлектрическим веществом (связкой). В качестве связки применяют керамику, жидкое стекло, кремнийорганические лаки и другие материалы. Карбид кремния, связанный керамикой, называют тиритом. Материал со стеклянной связкой называют вилитом, а с ультрофарфоровой – лэтином.

Стехиометрическому составу карбида кремния соответствуют: 70,045% Si и 29.955% C. Кристаллы с составом бесцветны, обладают собственной электропроводностью и шириной запрещённой зоны, равной 2,8…3,1 эВ. При нарушении этого состава изменяется тип проводимости: при избытке атомов кремния преобладает электронная проводимость, а при избытке атомов углерода – дырочная.

Тип проводимости и окраска зависят также от вида примеси. Электронная проводимость и зелёная окраска получаются от примеси элементов пятой группы: N, P, As, Sb, Bi. Дырочную проводимость дают примеси второй - Ca, Mg и третьей – Al, B, Ga, In группы, окрашивая основной материал в голубой или фиолетовый цвет. Изготавливают варисторы по керамической технологии: карбид кремния измельчают в порошок, просеивают на фракции, смешивают со связкой (до 10% связки) и из этой массы прессовкой получают образцы в виде цилиндров, дисков или пластин; затем следует термическая обработка, нанесение электродов и остальные операции, типичные для производства полупроводниковых приборов.

Рисунок 2.3. Обозначения варистора

Маркировка варисторов расшифровывается следующим образом:

- СН – сопротивление нелинейное;

- первая цифра обозначает материал (1 – карбид кремния, 2 – селен);

- вторая цифра – тип конструкции (1, 8 – стержневой, 2, 6, 7, 10 – дисковый, 3 – микромодульный);

- третья – порядковый номер разработки;

- далее указывается классификационное напряжение в вольтах и его допустимый разброс в процентах.

Например: СН1-1-1-820 ±10%. Расшифровка: сопротивление нелинейное из карбида кремния стержневого типа первой разработки, рассчитанное на работу при классификационном напряжении 820 В с разбросом ±10%.

Конденсаторы

Конденсатор – один из самых широко используемых компонентов радиоустройств и представляет собой две металлические пластины - обкладки, разделенные между собой диэлектриком. Обкладки имеют внешние выводы, с помощью которых конденсатор соединяется с другими элементами. Одним из важных свойств конденсатора является то, что для переменного тока он представляет собой сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты.

Чем больший заряд способен накопить конденсатор при определенном напряжении, тем больше величина электрической емкости конденсатора. Емкость конденсаторов измеряют в фарадах (Ф). Это очень большая величина, которую на практике не применяют. В радиотехнике применяют конденсаторы от нескольких долей пикофарад (пФ) до сотен миллифарад (мФ).

Конденсатор — пассивный элемент, обладающий способностью запасать электрическую энергию. Количество электричества, накопленного в конденсаторе, прямо пропорционально его емкости С и приложенному напряжению U:

Q = C · U,

где Q – электрический заряд в кулонах, Кл; С – емкость в фарадах, Ф; U – напряжение в вольтах, В.

В цепи переменного тока реактивное сопротивление Хс конденсатора (в Омах) равно

где Хс – емкостное сопротивление конденсатора; f - частота, Гц; С - емкость, Ф.

По характеру изменения емкости различают постоянные, переменные, подстроечные конденсаторы. Конденсаторы, емкость которых постоянна и не изменяется в процессе эксплуатации, называют постоянными (постоянной емкости). Если емкость конденсаторов изменяется в процессе эксплуатации (например, настройка радиоприемников), то конденсаторы называют переменными (переменной емкости). Конденсаторы, емкость которых изменяют периодически в процессе эксплуатации (например, первоначальная настройка контуров при их сопряжении), называют подстроечными.

Условные обозначения конденсаторов

Сокращенное условное обозначение (в соответствии с ГОСТ 11076-69 и ОСТ 11.074.008-78 состоит из следующих элементов

Первый элемент - буква или сочетание букв, определяющих тип конденсатора: (К - постоянной емкости; КТ - подстроечный; КП - переменной емкости; КС - конденсаторные сборки);

Второй элемент - число, обозначающее используемый вид диэлектрика. Для конденсаторов постоянной емкости (10 - керамические, на номинальное напряжение ниже 1600 В; 15 - керамические. На номинальное напряжение 1600 В и выше; 20 - кварцевые; 21 - стеклянные; 22 - стеклокерамические; 23 - стеклоэмалевые; 26 - тонкопленочные с неорганическим диэлектриком; 31 - слюдяные малой мощности; 32 - слюдяные большой мощности; 40 - бумажные и фольговые на номинальное напряжение ниже 2 кВ; 41 - бумажные и фольговые на номинальное напряжение 2 кВ и выше, 42 - бумажные металлизированные; 50 - оксидные (электролитические) алюминиевые; 51 - оксидные (электролитические) танталовые, ниобиевые; 52 - оксидные танталовые объемопористые; 53 - оксиднополупроводниковые; 58 - с двойным электрическим слоем (ионисторы); 60 - воздушные; 61 - вакуумные; 70 - полистирольные с фольговыми обкладками, 71 - полистирольные с метал-лизированными обкладками; 72 - фторопластовые; 73 – полиэтилентерефталатные с металлизированными обкладками; 74 - полиэтилентерефталатные с фольговыми. Для конденсаторов переменной емкости и подстроенных (1 - вакуумные; 2 - воздушные; 3 - с газообразным диэлектриком; 4 - с твердым диэлектриком). Для нелинейных конденсаторов (1 - вариконды; 2 -термоконденсаторы);

Третий элемент - порядковый номер разработки конкретного типа, в состав которого может входить и буквенное обозначение (П - для работы в цепях постоянного и переменного токов; Ч - для работы в цепях переменного тока; У - для работы в цепях постоянного тока и в импульсных режимах; И - для работы в импульсных режимах).

Полное условное обозначение состоит из сокращенного обозначения и значения основных параметров и характеристик, необходимых для заказа и записи в конструкторской документации: (К75-10-250В-0,1мкФ±5%-В-ОЖО.484.865 ТУ).

В пользовании также встречаются конденсаторы старых типов, в основу классификации которых брались различные признаки: конструктивные разновидности, технологические особенности, области применения, эксплуатационные характеристики и т.д. (КД - конденсаторы дисковые; КМ - керамические монолитные; КЛС - керамические литые секционные; КСО - конденсаторы слюдяные спрессованные; СГМ - слюдяные герметизированные малогабаритные; КБГИ - конденсаторы бумажные герметизированные изолированные; МБГЧ - металлобумажные герметизированные частотные; КЭГ - конденсаторы электролитические герметизированные; ЭТО - электролитические танталовые объемно-пористые; КПК - конденсаторы подстроечные керамические).

Кодированное обозначение параметров конденсаторов

В зависимости от того, в какой цепи может использоваться конденсатор, к нему предъявляются разные требования. К основным электрическим параметрам, характеризующим конденсатор, относят номинальное значение емкости, допускаемое отклонение от номинального значения, номинальное рабочее напряжение, сопротивление изоляции (ток утечки), тангенс угла потерь, температурный коэффициент емкости.

Маркировка конденсатора в зависимости от габаритных размеров может быть полной или сокращенной (кодированной).

Номинальная емкость конденсатора – значение емкости, которое должен иметь конденсатор в соответствии с нормативной технической документацией (ГОСТ, ТУ). Емкость конденсатора, выбирается из числового ряда значений (ЕЗ, Е6, Е12 и Е24). Величину емкости указывают на корпусе конденсатора числом и буквой. Буквами F, m, m, n, p (м, н, п) обозначаются множители 1, 10-3 , 10-6 , 10-9 , 10-12 (для значений емкости выраженной в фарадах).

Например: 1,5 пф = 1p5; 200 пф = 200р = n20; 2,2 мкф = 2m2.

Полное обозначение включает тип конденсатора, номинальное значение емкости и допустимое отклонение от номинального значения, значение номинального напряжения, товарный знак предприятия, дату выпуска (месяц, год).

Допустимое отклонение от номинальной емкости - максимальное отклонение (разность значений) между измеренной и номинальной емкостями, при оговоренных в НТД частоте и температуре.

Номинальное рабочее напряжение и ток — наибольшее напряжение и ток, при которых конденсатор может надежно работать в течение всего срока службы. Для большинства видов конденсаторов указывается только напряжение постоянного тока. Переменное рабочее (действующее) напряжение должно быть в полтора — два раза меньше указанного постоянного напряжения. При работе конденсатора в цепи пульсирующего тока сумма максимального значения напряжения постоянного тока и амплитуды импульса не должна превышать максимально допустимого значения по постоянному напряжению.

Рабочее напряжение (табл. 2.2) – значение напряжения, при котором конденсатор эксплуатируется в РЭА (обычно ниже номинального).

Пробивное напряжение – значение напряжения, при котором наступает электрический пробой изоляции конденсатора во время постепенного увеличения напряжения на его обкладках. Близкое к пробивному – испытательное напряжение определяет электрическую прочность

Катушки индуктивности

Высокочастотными называются катушки индуктивности, сопротивление которых имеет индуктивный характер в диапазоне частот с верхней границей 100 кГц...400 МГц. Высокочастотные катушки индуктивности применяются в качестве элементов колебательных контуров для получения магнитной связи между определенными участками электрических цепей РЭА или создания на отдельных участках электрической цепи заданных реактивных сопротивлении индуктивного характера.

В зависимости от назначения высокочастотные катушки индуктивности разделяют на четыре группы:

а) катушки контуров, не определяющих частоту;

б) катушки контуров, определяющих частоту (например, гетеродинов);

в) катушки связи контуров с другими цепями;

г) дроссели высокой частоты.

По конструктивным признакам катушки делят на цилиндрические, плоские (спиральные) и тороидальные, одно- и многослойные, с сердечниками и без сердечников, экранированные и неэкранированные. Однослойные катушки выполняются намоткой с принудительным шагом или сплошной, плоские катушки наматывают из провода или изготовляют из фольги на печатной плате.

Высокочастотные катушки с переменной индуктивностью, используются для перестройки контуров в процессе эксплуатации аппаратуры, а подстраиваемые катушки — для регулировки аппаратуры в процессе изготовления.

Основные параметры катушек индуктивности

Индуктивность характеризует количество энергии, запасаемой катушкой, при протекании по ней электрического тока. Чем больше индуктивность катушки, тем больше энергия магнитного поля при заданном значении тока. Индуктивность зависит от формы, размеров, числа витков катушки, а также от размеров, формы и материала ее сердечника.

Добротность - отношение реактивного сопротивления катушки к ее активному сопротивлению потерь. Добротность катушки в большинстве случаев определяет резонансные свойства и КПД контура.

Собственная емкость является паразитным параметром. Наличие собственной емкости катушки обусловливает увеличение потерь энергии и уменьшение, стабильности настройки колебательных контуров. В диапазонных контурах собственная емкость катушки уменьшает коэффициент перекрытия диапазона частот.

Стабильность параметров при изменении температуры и влажности, а также во времени имеет особое значение для катушек контуров гетеродинов, узкополосных фильтров и др. Стабильность индуктивности при изменении температуры характеризуется температурным коэффициентом индуктивности (ТКИ), равным относительному изменению индуктивности при изменении температуры на 10 С.

Трансформатор - электромагнитное устройство переменного тока, предназначенное для изменения напряжения, согласования сопротивлений электрических цепей, разделения цепей источника и нагрузки по постоянному току, а также для изменения состояния цепи относительно корпуса. Основной частью трансформатора является магнитопровод из магнитно-мягкого материала с размещенными на нем обмотками.

Трансформаторы, используемые в приемно-усилительной аппаратуре, можно разделить на трансформаторы питания (силовые) и согласующие (сигнальные). Трансформаторы питания применяются в выпрямительных устройствах для получения различных напряжений. Согласующие трансформаторы используют для согласования входа усилителя и источника сигнала (входные), выхода усилителя с нагрузкой (выходные), в качестве элемента межкаскадной связи (межкаскадные).

Наиболее важными электрическими параметрами трансформаторов питания являются выходное напряжение, номинальная мощность, КПД, падение напряжения.

Контрольные вопросы:

- Какие устройства относятся к пассивным элементам электроники.

- Какие разновидности резисторов существуют, их назначение.

- Приведите основные характеристики резисторов.

- Какие полупроводники используются для изготовления терморезисторов.

- Назначение терморезисторов, как определяется их маркировка.

- Как различаются конденсаторы по характеру изменения емкости.

- Приведите основные параметры катушек индуктивности.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Лекция 3. Электропроводность полупроводников

Цель лекции: изучение механизма электропроводности полупроводников и сущности электронно-дырочного и металло-полупроводниковых переходов.

3.1 Проводники, полупроводники и диэлектрики.

3.2 Электропроводность полупроводников.

3.3 Электронно-дырочный переход.

3.4 Переход металл-полупроводник.

3.1 Проводники, полупроводники и диэлектрики

Все встречающиеся в природе вещества по электрическим свойствам подразделяют на три группы: проводники, полупроводники и диэлектрики.

Полупроводниковые материалы при комнатной температуре имеют удельное электрическое сопротивление = 10-3÷ 1010 Ом·см. Материалы со значительно меньшим удельным сопротивлением (= 10-6÷ 10-3 Ом·см) относят к проводникам, а со значительно большим (= 1010÷ 1018 Ом·см) — к диэлектрикам. Разграничение проводников, полупроводников, и диэлектриков по их удельному сопротивлению является условным.

Механизм электропроводности полупроводников и диэлектриков примерно одинаков и качественно отличается от механизма электропроводности проводников. Так, отличие полупроводника от проводника состоит не только в большем значении его удельного сопротивления, но и в иной зависимости этого сопротивления от температуры. Если при нагреве удельное сопротивление проводников увеличивается, то у полупроводников и диэлектриков оно уменьшается. При температуре, близкой к абсолютному нулю, удельное сопротивление проводников достигает малых значений, а их проводимость значительна или даже переходит в сверхпроводимость. Удельное сопротивление полупроводников при температурах, близких к абсолютному нулю, очень велико и приближается к удельному сопротивлению диэлектриков.

Добавление примеси в чистый металл приводит к тому, что удельное сопротивление образующегося сплава (манганин, константан, нихром и др.) становится больше, чем удельные сопротивления отдельных компонентов. При добавлении примеси другого элемента в полупроводник его удельное сопротивление резко уменьшается. Сильно изменяется    удельное    сопротивление    полупроводников также под влиянием внешнего электрического поля, при облучении светом или воздействии ионизированными частицами.

Полупроводниковые материалы имеют твердую кристаллическую структуру. При изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, представляющих собой устройства для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов, наиболее широко используют кремний, германий и арсенид галлия. К полупроводникам относят также селен, теллур, некоторые окислы, карбиды и сульфиды.

3.2 Электропроводность полупроводников

Электропроводность любого вещества обусловлена перемещением валентных электронов, осуществляющих перенос электрического заряда. В металле (проводнике) всегда имеются свободные электроны (электронный газ), которые в электрическом поле направленно перемещаются (электрический ток). В полупроводнике же все валентные электроны прочно связаны с кристаллической решеткой. Пока существует такая связь, эти электроны не могут участвовать в переносе электрического заряда.

Механизм     электропроводности     полупроводников можно объяснить   на   основе   зонной   теории   твердого тела. Энергетические диаграммы проводника, диэлектрика и полупроводника представлены на рисунке 3.1, иллюстрирующие эту теорию, показывают распределение   электронов   по энергетическим   уровням и состоят из трех зон:  валентной, запрещенной и зоны проводимости.

Зона проводимости

E

Зона проводимости

Валентная зона

0

a) металл

E

Зона проводимости

Валентная зона

0

б) диэлектрик

∆E

Запрещенная зона

E

Валентная зона

0

в) полупроводник

∆E

Запрещенная зона

Ec

Ev

Рекомбинация

Генерация

Рисунок 3.1. Энергетические диаграммы металла, диэлектрика и полупроводника

Лишь те  валентные  электроны  полупроводника (рис. 3.1, в), которые обладают энергией зоны проводимости, освобождаются от ковалентной связи с атомами и могут свободно перемещаться в кристалле. При отсутствии же в  кристалле примесей  атомов других  элементов  и  при температуре абсолютного нуля все валентные электроны участвуют в межатомных связях, иначе говоря находятся на  энергетических уровнях валентной зоны и  не могут принимать участия в процессе электропроводности.

Между валентной зоной с энергией электрона ее верхней границы Еv и зоной проводимости с энергией электрона ее нижней границы Еc находится запрещенная зона шириной E = Ес — Ev (у германия E = 0,72 эВ, у кремния E = 1,12 эВ). Чтобы электрон мог освободиться от связи с атомом и стать свободным, он должен попасть в зону проводимости. Для перевода электрона в зону проводимости ему необходимо сообщить дополнительную энергию, равную или превышающую энергию запрещенной зоны. Источником такой энергии может быть теплота окружающей среды. Уже при комнатной температуре заметное число электронов кристалла полупроводника разрывает ковалентные связи, т. е., получая дополнительную энергию, преодолевает запрещенную зону и переходит в зону проводимости. Одновременно в валентной зоне образуется такое же число не занятых электронами (ставших вакантными) энергетических уровней. Вакантный энергетический уровень в валентной зоне называют дыркой проводимости, а сам процесс образования пар электрон — дырка — тепловой генерацией пар. В электрическом и  магнитном  полях дырка ведет себя как частица с положительным зарядом, равным по значению заряду электрона.

Возникающие носители заряда (электроны и дырки) в течение определенного времени, называемого временем жизни, приобретают некоторую свободу теплового хаотического перемещения в пределах своих зон, а затем происходит обратный процесс захвата электронов дырками. Процесс исчезновения электрона и дырки называют рекомбинацией.

Таким образом, при температуре выше абсолютного нуля свободный от примесей и однородный кристалл полупроводника, имеющий два типа носителей заряда — электроны и дырки, приобретает способность проводить электрический ток. При этом плотность полного тока

,

где jn и jp — плотности электронного и дырочного токов соответственно.

Общую электропроводность полупроводника, обусловленную генерацией, перемещением и рекомбинацией пар электрон — дырка, называют собственной электропроводностью, а сам полупроводниковый кристалл — собственным полупроводником. Собственная электропроводность обычно невелика. Причем как электронная, так и дырочная электропроводность обусловлена перемещением в полупроводнике только электронов. Однако в первом случае движутся электроны, находящиеся на энергетических уровнях зоны проводимости, в направлении, противоположном направлению электрического поля. Во втором случае перемещаются электроны валентной зоны, заполняя вакантные энергетические уровни (дырки), в направлении, противоположном перемещению дырок.

Значительно лучшей электропроводностью обладают примесные полупроводники, причем характер электропроводности зависит от примесного вещества.

Если в расплав предварительно очищенного германия внести примесь пятивалентного элемента (например, мышьяка), то при остывании расплава образуется кристалл, в некоторых узлах кристаллической решетки которого атомы мышьяка замещают атомы германия. При этом четыре валентных электрона атома мышьяка, объединившись с четырьмя валентными электронами     соседних     атомов     германия,     образуют  систему ковалентных связей, пятый же электрон атома мышьяка оказывается избыточным. Энергетический уровень Ед (донорный уровень) лежит в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости. Поэтому уже при комнатной температуре избыточные электроны приобретают энергию, равную очень небольшой энергии их связи с атомами примеси (Eд = Ес — Ед), и переходят в зону проводимости. Эти избыточные электроны могут теперь участвовать в электропроводности полупроводника. В узлах же кристаллической решетки германия, занимаемых атомами примеси, образуются положительно заряженные ионы. Если высвободившиеся избыточные электроны совершают хаотическое движение вблизи своих ионов, то микрообъем остается электронейтральным. При уходе электронов в более удаленные объемы оставшиеся ионы создают в микрообъеме кристалла положительный объемный заряд.

Поскольку EдE , то количество электронов, переходящих под действием тепловой или какой-либо другой энергии в зону проводимости с примесных уровней, значительно превышает количество электронов, переходящих в зону проводимости из валентной зоны, участвующих в процессе тепловой генерации пар. Следовательно, число электронов в полупроводнике с пятивалентной примесью превышает число дырок, концентрация которых в данном случае определяется собственной электропроводностью и поэтому не изменилась. Такой примесный   полупроводник   с   преобладающим   числом свободных электронов называют полупроводником с электронной электропроводностью или электропроводностью n-типа, а саму примесь, способную отдавать валентные электроны,— донорной. Основными носителями заряда в полупроводнике n-типа являются электроны, а неосновными — дырки.

E

Зона проводимости

Валентная зона

0

Уровни доноров

Рисунок  3.2. Диаграмма полупроводника  n - типа

Рассмотрим теперь случай, когда в кристалл германия добавляется примесь элемента III группы (например, индия), имеющего три валентных электрона. При этом для комплектования ковалентных связей между атомом индия и соседними атомами германия одного электрона не хватает. Так как примесный уровень индия  Еa лежит в запрещенной зоне вблизи валентной зоны, то достаточно очень небольшой энергии Ea = Еa — Еv (например, за счет теплоты окружающей среды), чтобы электроны с верхних уровней валентной зоны переместились на уровень примеси, образовав недостающие связи. Следствием этого процесса является образование в валентной зоне вакантных энергетических уровней (дырок) и превращение атомов индия в отрицательные ионы, заряд которых начинает проявляться лишь при уходе дырок из микрообъема. При этом очевидно, что такой примесный полупроводник обладает избыточным числом дырок, так как число электронов в зоне проводимости полупроводника по-прежнему определяется собственной электропроводностью.

Примесный полупроводник с преобладающим числом дырок называют полупроводником с дырочной электропроводностью или электропроводностью р-типа  (р-полупроводник), а примесь, добавление которой приводит к образованию избыточного числа дырок в валентной зоне,— акцепторной. В таком полупроводнике дырки являются основными носителями заряда, а электроны — неосновными.

E

Зона проводимости

Валентная зона

0

Уровни акцепторов

Рисунок 3.3. Диаграмма полупроводника р-типа

3.3 Электронно-дырочный переход

Границу между двумя соседними областями полупроводника, имеющими различный характер электропроводности (между слоями р- и n-типа), называют электронно-дырочным переходом или р-п-переходом. Такой переход является основой большинства полупроводниковых приборов. В настоящее время в полупроводниковой электронике наиболее широко применяются плоскостные и точечные р-n -переходы.

Плоскостной р-п-переход (рис. 3.4, а) имеет слоисто-контактную структуру в объеме кристалла с линейными размерами, значительно превышающими его толщину. По способу изготовления плоскостные р-n-переходы подразделяют на выращенные, сплавные и диффузионные. В последнее время при формировании р-n-переходов микросхем широко применяется эпитаксиально-планарная технология изготовления.

Точечный р-n переход имеет полусферическую форму (рис. 3.4, б). При формировании точечного р-n-перехода через точечный контакт острия (диаметром 10—20 мкм) металлической пружины с полупроводником основной массы кристалла n-типа пропускают в течение долей секунды импульс тока сравнительно большой мощности. При этом в микрообъеме под острием изменяется тип электропроводности благодаря диффузии примеси из острия пружины в полупроводник. На границе раздела p- и n- слоев образуется полусферический р-n-переход диаметром порядка десятков микрометров.

б)

р

n

Вывод

Вывод

Переход

а)

р

n

Вывод

Вывод

Кристалл

Рисунок 3.4. Плоскостной и точечный p-n-переход

Рассмотрим электронные процессы в рабочих областях кристалла в самом p-n-переходе при отсутствии внешнего электрического поля, а также при условии, что на границе раздела областей отсутствуют механические дефекты и другие включения (рис. 3.5, а).

Рисунок 3.5. Структура p-n-перехода

Поскольку концентрация дырок в полупроводнике р-типа много больше, чем в полупроводнике n-типа, и, напротив, в полупроводнике n-типа высока концентрация электронов, то на границе раздела полупроводников различной электропроводности создается перепад (градиент) концентрации дырок и электронов. Это вызывает диффузионное перемещение дырок из р-области в n-область и электронов в противоположном направлении. Плотности дырочной и электронной составляющих диффузионного тока при этом соответственно jрдиф + jnдиф.

В результате ухода дырок из приконтактной области р-типа и электронов из приконтактной области n-типа на этих участках образуется обедненный от подвижных носителей заряда слой и появляется неcкомпенсированный отрицательный заряд за счет ионов акцепторной примеси (в приконтактной области р-типа) и положительный заряд за счет ионов донорной принеси (в приконтактной области n-типа). На рис. 3.5, а обедненный слой отмечен кружочками со знаками  «-» и «+», обозначающими отрицательные и положительные ионы соответственно акцепторной и донорной примеси.  Таким образом, обедненный слой представляет  coбой область  полупроводника с определенной плотностью объемного заряда, наличие которого приводит к образованию электрического поля (на рис. 3.5, а направление напряженности этот, поля показано вектором Е). Это поле препятствует дальнейшему диффузионному перемещению дырок из полупроводника р-типа в полупроводник n-типа и электронов в противоположном направлении. Поскольку обедненный  слой обладает  незначительной  электропроводностью, так как в нем практически отсутствуют положительные носители заряда, его еще называют запирающим слоем.

Действие электрического поля напряженностью Е проявляется в том, что через р-n-переход могут перемещаться (дрейфовать) лишь неосновные носители заряда, т. е. дырки из полупроводника n-типа и электроны из полупроводника р-типа, которые обусловливают дрейфовые токи с плотностями соответственно jрдиф  и  jnдиф.

Плотность полного тока через р-n-переход определяется суммой диффузионных и дрейфовых составляющих плотностей токов, которые при отсутствии внешнего напряжения равны. Направление токов дрейфа противоположно токам диффузии (рис. 3.5, а). Поэтому в состоянии термодинамического равновесия (при неизменной температуре и отсутствии внешнего электрического поля) плотность полного тока через р-n-переход равна нулю:

jрдиф+jnдиф+jрдр+jnдр=0

Двойной электрический слой в области р-n-перехода (рис. 3.5, а) обусловливает контактную разность потенциалов, называемую потенциальным барьером (рис. 3.5, б) и определяемую уравнением:

,                                                (3.1)

где  — тепловой потенциал (при нормальной температуре, т. е. при Т = 300 К,   0,26 В);  Дж/К — постоянная Больцмана; T—абсолютная температура; q — заряд электрона; nn  и pn, nр  и pр — равновесные концентрации основных и неосновных носителей заряда в n-области (р-области). У германиевых переходов  = 0,3 ÷ 0,4 В, у кремниевых = 0,6 ÷ 0,8 В.

Если подключить к р-n-переходу внешнее напряжение Uобр таким образом, чтобы плюс был приложен к области полупроводника n-типа, а минус - к области полупроводника р-типа (такое включение называют обратным, рис. 3.5, в), то обедненный слой расширится, так как под воздействием внешнего напряжения электроны и дырки, как основные носители заряда, смещаются от р-n-перехода в разные стороны. Ширина нового обедненного слоя показана условно на рис. 3.5, в, г штрих- пунктирными линиями. При этом высота потенциального барьера также возрастает и становится равной , поскольку напряжение внешнего смещения включено согласно контактной разности потенциалов (рис. 3.5, г).

Увеличение потенциального барьера нарушает состояние термодинамического равновесия. При этом диффузионная составляющая тока через р-n-переход уменьшается. Дрейфовая же составляющая тока не изменяется, поскольку концентрация неосновных носителей заряда определяется лишь процессом термогенерации, а не уровнем напряжения. Поэтому при обратном включении р-n-перехода через него проходит обратный ток Iобр, который определяется неосновными носителями и при увеличении обратносмещающего напряжения приближается к постоянному значению I0=Inдр+Iрдр. Ток  называют тепловым током или током насыщения.

Если поменять полярность источника внешнего напряжения (такое смещение называют прямым, рис. 3.5, д), то обедненный слой р-n-перехода сужается, а его проводимость увеличивается. Это связано с тем, что обедненный слой пополняется основными носителями заряда из объемов областей р- и n-типов, поскольку под воздействием Uпр электроны и дырки из объема полупроводника движутся навстречу друг другу к р-n-переходу. Так как напряжение внешнего источника прикладывается встречно контактной разности потенциалов, то потенциальный барьер снижается и становится равным , (рис. 3.5, е). При этом создаются условия для инжекции основных носителей заряда—дырок из полупроводника р-типа в полупроводник n-типа и электронов в противоположном направлении и через р-n-переход проходит большой прямой ток Iпр, обусловленный диффузией основных носителей заряда (диффузионный ток).

Связь между прямым током и приложенным к р-n-переходу прямым напряжением Uпр определяется выражением (уравнение Эберса-Молла):

.                                                                        (3.2)

Значение обратного тока можно определить из уравнения (3.2), заменив значение Uпр  на -Uобр. Учитывая, что в рабочей части диапазона обратных токов , получим

.                                                                                      (3.3)

Ток Iобр  по значению много меньше Iпр. Прямая и обратная ветви вольт-амперной характеристики, соответствующие уравнениям (3.2) и (3.3), показаны на рис. 3.6.

Из соотношений (3.2) и (3.3) (вольт-амперной характеристики) следует, что значение и направление тока, проходящего через р-n-переход, зависят от значения и знака приложенного напряжения. При прямом смещении р-n-перехода его сопротивление незначительно, а ток большой. Обратное смещение на переходе обусловливает значительно большее сопротивление в обратном направлении при малом обратном токе. Таким образом, р-n-переход обладает свойством односторонней проводимости или вентильности, что позволяет использовать его в целях выпрямления переменного тока.

Если обратное напряжение превышает некоторое значение Uобр.пр (рис. 3.6), называемое пробивным, то обратный ток Iобр резко возрастает. Если его не ограничить, то произойдет электрический пробой р-n-перехода, сопровождаемый часто тепловым пробоем. Электрический пробой (участок АБВ) объясняется тем, что при  электрическое поле в p-n-переходе становится столь сильным, что в состоянии сообщить электронам и дыркам энергию, достаточную для ударной ионизации вещеcтва перехода с лавинообразным процессом размножения дополнительных пар зарядов. Эти пары способствуют резкому возрастанию обратного тока. Кратковременный электрический пробой не разрушает p-n-перехода, т. е. является обратимым явлением. При тепловом же пробое (участок ВГ) происходит недопустимый перегрев p-n-перехода и он выходит из строя.

С ростом температуры возрастают как прямой, так и обратный ток. Вольт-амперная характеристика р-n-перехода при более высокой температуре показана на рис. 3.6 пунктирной линией.

Рисунок 3.6. Вольт-амперная характеристика р-n-перехода

3.4 Переход металл-полупроводник

В современных полупроводниковых приборах помимо контактов с электронно-дырочным переходом применяются также контакты между металлом и полупроводником. Процессы в таких переходах зависят от так называемой работы выхода электронов, т. е. от той энергии, которую должен затратить электрон, чтобы выйти из металла или полупроводника. Чем меньше работа выхода, тем больше электронов может выйти из данного тела. Рассмотрим процессы в различных металлополупроводниковых переходах (рис. 3.7).

Если в контакте металла с полупроводником n-типа (рис. 3.7, а) работа выхода электронов из металла Ам меньше, чем работа выхода из полупроводника Ап, то будет преобладать выход электронов из металла в полупроводник. Поэтому в слое полупроводника около границы накапливаются основные носители (электроны), и этот слой становится обогащенным, т. е. в нем увеличивается концентрация электронов. Сопротивление этого слоя будет малым при любой полярности приложенного напряжения, и, следовательно, такой переход не обладает выпрямляющими свойствами. Его называют невыпрямляющим (омическим) контактом. Подобный же невыпрямляющий переход получается в контакте металла с полупроводником р-типа (рис. 3.7,6), если работа выхода электронов из полупроводника меньше, чем из металла (Ап < Ам). В этом случае из полупроводника в металл уходит больше электронов, чем в обратном направлении, и в приграничном слое полупроводника также образуется область, обогащенная основными носителями (дырками), имеющая малое сопротивление. Оба типа невыпрямляющих контактов широко используются в полупроводниковых приборах при устройстве выводов от n- и р-областей. Для этой цели подбираются соответствующие металлы.

Рисунок 3.7. Контакт металла  с полупроводником

Иные свойства имеет переход, показанный на рис. 3.7, в. Если в контакте металла с полупроводником n-типа Ап < Ам, то электроны будут переходить главным образом из полупроводника в металл и в приграничном слое полупроводника образуется область, обедненная основными носителями и поэтому имеющая большое сопротивление. Здесь создается сравнительно высокий потенциальный барьер, высота которого будет существенно изменяться в зависимости от полярности приложенного напряжения. Такой переход обладает выпрямляющими свойствами. Подобные переходы в свое время исследовал немецкий ученый В. Шотки, и поэтому потенциальный барьер, возникающий в данном случае, называют барьером Шотки, а диоды с этим барьером - диодами Шотки. В диодах Шотки (в металле, куда приходят электроны из полупроводника) отсутствуют   процессы   накопления   и рассасывания зарядов неосновных носителей, характерные для электронно-дырочных переходов. Поэтому диоды Шотки обладают значительно более высоким быстродействием, нежели обычные диоды, так как накопление и рассасывание зарядов — процессы инерционные, т. е. требуют времени.

Аналогичные выпрямляющие свойства имеет контакт металла с полупроводником типа р при Ам < Ап.

Контрольные вопросы:

1. В чем отличие механизма электропроводности полупроводников от механизма электропроводности проводников и диэлектриков?

2. Как изменяется удельное сопротивление полупроводников при добавлении в него примеси другого элемента?

3. На чем основывается механизм проводимости полупроводников?

4. Какие полупроводники называют собственными?

5. Что называют дыркой проводимости и какой заряд ей приписывают?

6. В чем сущность процесса генерации пар электрон проводимости - дырка проводимости?

7. Какие полупроводники, называют донорными и какие акцепторными?

8. Что называют электронно-дырочным переходом?

9. Чем обличается плоскостной р-n-переход от точечного?

10. Какие токи проходят через р-n-переход при прямом и обратном смешениях перехода?

11. Что представляет собой обедненный слой р-n-перехода?

12. Как изменяется потенциальный барьер при прямом и обратном смешениях периода?

13. Объясните вольт-амперную характеристику р-n-перехода.

14. В чем сущность явления односторонней проводимости р-n-перехода?

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Тема 2. Полупроводниковые приборы

Лекция 4. Полупроводниковые диоды

Цель лекции: ознакомление с общей характеристикой полупроводниковых приборов, назначение, применение и схемы включения полупроводниковых диодов.

4.1 Классификация и общая характеристика полупроводниковых приборов

4.2 Полупроводниковые диоды:  выпрямительный, высокочастотный, стабилитрон, импульсный, варикап, туннельный, диод Шотки.

4.1 Классификация и общая характеристика полупроводниковых приборов

Полупроводниковые приборы основаны на эффектах, обусловленных переносом заряда в твердом теле и предназначены для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Параметры полупроводниковых приборов определяются как геометрическими размерами, так и свойствами полупроводника, из которого изготовлен прибор.

Большинство  полупроводниковых  приборов,   применяемых в устройствах промышленной электроники, можно разделить на следующие группы: 1) полупроводниковые диоды; 2) транзисторы; 3) тиристоры.   Полупроводниковые диоды относятся к двухэлектродным  прибора, транзисторы - к трехэлектродным приборам. Тиристоры существуют как в двухэлектродном   (динисторы), так и в трехэлектродном (тринисторы) исполнении. Основой перечисленных  полупроводниковых  приборов  являете кристалл   полупроводника   с   одним   или   несколькими p-n- переходами.

В промышленной электронике находят также применение   беспереходные   полупроводниковые   приборы – полупроводниковые резисторы,  у которых p-n-переход отсутствует. К полупроводниковым резисторам относят варисторы, терморезисторы, тензорезисторы, фоторезисторы. Такие резисторы изготовляют из однородного полупроводникового материала, электрические свойства которого определяют характеристики и параметры резисторов.

Маломощные полупроводниковые приборы  изготавливаются как в дискретном (отдельном), так и в интегральном исполнении, мощные (силовые) приборы — в дискретном исполнении. Технология изготовления, не изменяя его характера процессов,  протекающих в приборе, оказывает существенное  влияние  на  его технические эксплуатационные показатели.

4.2 Полупроводниковые диоды

Полупроводниковый диод представляет собой электро-преобразовательный полупроводниковый прибор с одним р-n-переходом и двумя внешними выводами от областей кристалла с разными типами электропроводности. Именно р-n-переход является основой любого полупроводникового диода и определяет его свойства, технические характеристики и параметры. Корпус диода, в котором помещен кристалл полупроводника  с  р-n-переходом,   а  также другие конструктивные элементы для крепления кристалла в корпусе обеспечивают эксплуатационные характеристики диода: устойчивость при воздействии температуры, влаги, ударных и вибрационных нагрузок и др.

Как и р-n-переходы,   диоды   по   конструктивно-технологическому принципу подразделяют на плоскостные и точечные. Наиболее распространены плоскостные диоды. Точечные   диоды,   имеющие   малую   емкость перехода, используются лишь в весьма высокочастотном диапазоне, однако при малых токах. Полупроводниковые диоды находят широкое применение в решении схемотехнических вопросов всех направлений промышленной электроники. Малые массы и габариты, высокое сопротивление обратному и малое сопротивление прямому току, высокое быстродействие позволяет применять их практически в любых изделиях современной электронной техники. По назначению полупроводниковые  диоды  подразделяют  на   выпрямительные, высокочастотные и сверхвысокочастотные,  импульсные, опорные (стабилитроны), четырехслойные переключающие, фото- и светодиоды и др.

Выпрямительные диоды. Наиболее часто выпрямительные диоды применяют в качестве выпрямителей переменного тока низкой частоты (50 – 100000 Гц). Кроме того, выпрямительные диоды широко используют в схемах управления и коммутации, для ограничения паразитных выбросах напряжений в цепях с индуктивными элементами, в качестве элементов развязки в электрических цепях и др.

В зависимости от исходного полупроводникового материала диоды подразделяют на две группы: германиевые и кремниевые. Последние получили наибольшее распространение, поскольку имеют во много раз меньшие обратные токи и большие обратные напряжения по сравнению с германиевыми диодами. Германиевые диоды целесообразно применять при низких напряжениях, поскольку при одинаковых токах падение напряжения на германиевом диоде, смещенном в прямом направлении, меньше чем на кремниевом.

Основой выпрямительного диода является полупроводниковый монокристалл, в котором методом сплавления или диффузии сформирован p-n-переход. Слаболегированная, т.е. имеющая низкую концентрацию примесных атомов, область диода обычно имеет электронную электропроводность n-типа и называется базой. Толщина базы значительно больше толщины, граничащей с ней высоколегированной области с дырочной электропроводностью (электропроводностью р-типа), которую называют эммитером. Монокристалл с р-n-переходом помещают в металлический или коваровый корпус с двумя внешними выводами от эммитера и базы (соотвественно от анода и катода). Это обеспечивает защиту  р-n-перехода от атмосферных  воздействий. Условное обозначение выпрямительного диода приведено на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1. Условное обозначение выпрямительного диода

Основными параметрами выпрямительных диодов, характеризующими их работу в выпрямительных схемах, являются: среднее за период значение выпрямленного тока  Iпр.ср, который  может длительно проходить при допустимом его нагреве; среднее на период значение прямого напряжения Uпр.ср., которое однозначно определяется по вольт-амперной характеристике при заданном значении Iпр.ср; среднее за период значение обратного тока Iобр.ср  при заданном значении обратного напряжения  Uобр,  предельная частота fmax диапазона частот, в пределах которого ток диода не уменьшается ниже заданного значения.

Важное значение имеют также параметры предельного электрического режима выпрямительного диода, а именно: максимально допустимое постоянное обратное напряжение Uобр.max, которое длительно выдерживает диод без нарушения нормальной работы; максимально допустимый постоянный прямой ток Iпр.max диода.

Выпрямительные диоды подразделяют на диоды малой мощности (), средней мощности () и большой мощности (). Выпрямительные диоды большой мощности называют силовыми вентилями и обозначают буквой В.

В ряде практических случаев применяют групповое включение диодов. Так, отсутствие высоковольтного диода может быть восполнено последовательным включением нескольких низковольтных образцов (на рис. 4.2, а показано последовательное включение трех диодов), суммарное допустимое обратное напряжение которых , превышает обратное напряжение, действующее в рассматриваемой электрической цепи.

Рисунок 4.2. Последовательное и параллельное включение диодов

Данное включение диодов применяют при выпрямлении более высоких напряжений, с тем, чтобы обратное напряжение на каждом диоде не превышало предельного. Для устранении неравномерности распределения обратного напряжения между последовательно соединенными диодами последние шунтируют сопротивлениями Rш = 110 кОм, обеспечивающими устойчивую равномерность распределения обратного напряжения, как по времени, так и при воздействии температуры.

Параллельное соединение применяют в том случае, когда нужно получить прямой ток, больший предельного тока одного диода (рис. 4.2, б). Однако вследствие неидентичности прямых ветвей вольт-амперных характеристик выпрямительных диодов даже одного типа ток, проходящий через одну из параллельных ветвей, может значительно превышать токи, проходящие в других ветвях параллельного соединения диодов. При этом один из диодов перегревается, его пробивное напряжение снижается, что вызывает дальнейший разогрев диода за счет увеличения обратного тока, и диод выходит из строя. Таким образом, параллельное соединение диодов допустимо только в том случае, если в каждую ветвь последовательно с диодом включено дополнительное сопротивление Rд составляющее единицы или доли Ом. Серийно выпускают выпрямительные столбы и блоки, содержащие в одном корпусе совокупности диодов или полные схемы выпрямителей. Соответствующим соединением внешних выводов можно получить параллельное или последовательное включение диодов, схемы мостовых однофазных и трехфазных выпрямителей, удвоителей напряжения и др.

Высокочастотные диоды – это приборы универсального назначения. Они применяются в тех же электронных устройствах, что и выпрямительные диоды, только при меньшей электрической нагрузке, а также в модуляторах, детекторах, преобразователях частоты и других нелинейных преобразователях электрических сигналов. Выпрямители переменного тока, в которых используют высокочастотные диоды, работают в широком диапазоне частот (до нескольких сотен мегагерц).

Высокочастотные диоды ранних разработок содержат точечный р-n-переход (лекция 3), в связи с чем до настоящего времени за ними сохранилось название точечные. Однако с внедрением электрохимического метода изготовления р-n-переходов широкое применение нашли микросплавные высокочастотные полупроводниковые диоды с р-n-переходами плоскостного типа очень малых размеров. По сравнению с точечными микросплавные диоды обладают большими допустимыми токами и лучшими характеристиками при обратном включении. Прямая ветвь ВАХ высокочастотного диода не отличается от соответствующей ветви выпрямительного диода. Однако в обратной ветви характеристики вследствие малой площади р-n-перехода участок насыщения практически отсутствует и обратный ток с ростом напряжения равномерно возрастает за счет токов утечки и термогенерации. Значения постоянных прямых токов точечных диодов не превышают 50 мА, а значения допустимых постоянных обратных напряжений —150 В. Для микросплавных диодов эти параметры имеют большие значения.

Основным параметром высокочастотных диодов является статическая емкость Сд между внешними выводами. Ее значение определяется барьерной емкостью р-n-перехода:

,                                                       (4.1)

где S - площадь р-n-перехода;  - относительная диэлектрическая проницаемость; 0 - диэлектрическая проницаемость вакуума; Nд - концентрация примеси n типа; U - обратное напряжение.

Чем меньше Сд, тем шире диапазон рабочих частот диода. Обычно Сд  1 пФ. Другие параметры высокочастотных диодов те же, что и у выпрямительных.

При работе в диапазоне повышенных частот необходимо учитывать инерционность диода, в основе которой лежит процесс накопления заряда в области базы и эмиттера вблизи р-n-перехода. Инерционность диода, а также наличие емкости Сд приводят к тому, что на очень высоких частотах амплитуды прямого и обратного токов рабочих сигналов становятся соизмеримыми и диод теряет свойство односторонней проводимости. По частотным свойствам высокочастотные диоды подразделяют на две группы: 1) мГц; 2) мГц. На более высоких частотах используются СВЧ-диоды с очень малым радиусом точечного контакта (2 -3 мкм).

Импульсные диоды имеют малую длительность переходных процессов и предназначены для использования в качестве ключевых элементов в устройствах импульсной техники. Конструкция импульсных диодов и их вольт-амперные характеристики такие же, как у высокочастотных диодов. Статические параметры импульсных диодов, включая статическую емкость Сд, также аналогичны соответствующим параметрам выпрямительных и высокочастотных диодов.

Особенность импульсных диодов заключается в следующем. При воздействии на диод резкого перепада напряжения (импульса), смещающего диод в прямом направлении,   в  базе  вблизи   р-n-перехода   возникает избыточная концентрация неосновных носителем заряда, что приводит к изменению прямого сопротивления диода, а следовательно, к превышению возникшего напряжения  и над установившимся . Поскольку избыточный неравновесный заряд в базе рассасывается не мгновенно, то напряжение  снижается до 1.2 за конечный промежуток времени, называемый временем установления прямого сопротивления (напряжения). Наиболее эффективным способом снижения является уменьшение толщины базы и времени жизни неравновесных носителей заряда. Существенное снижение времени жизни неравновесных носителей (до 0,5 - 0,3 нс) достигается легированием германия и кремния золотом (так называемые импульсные диоды с золотой связкой). При этом также уменьшаются емкость Сд и обратный ток диода.

Если быстро изменить на запирающее , то обратный ток резко возрастает до значения Iобр.max, существенно превышающего ток Iобр (см. рис. 3.6 лекции 3). Такое явление обусловлено тем, что накопившиеся в базе (n-слое) при прохождении прямого тока дырки втягиваются полем р-n-перехода обратно в эмиттер (р-слой). При этом обратное сопротивление резко уменьшается. В результате последующего процесса рекомбинации дырок с электронами, занимающего конечный отрезок времени, концентрация дырок достигает равновесного значения, а обратный ток уменьшается до установившегося значения Iо. Промежуток времени с момента прекращения прямого тока до момента, когда обратный ток достигает своего установившегося значения, называют временем восстановления обратного сопротивления (тока) tвос диода.

Помимо tуст и tвос импульсные диоды характеризуются максимальным импульсным током , значение которого может существенно превышать ток статического режима , так как при кратковременных (оговоренных в справочниках) импульсах прямого тока (напряжения) можно не опасаться перегрева диода.

Импульсные диоды изготовляют как в дискретном (отдельном) исполнении, так и в виде матриц и сборок, содержащих несколько импульсных диодов, включенных по определенной схеме.

Диод Шотки. В быстродействующих импульсных цепях широко используют диоды Шотки, в которых переход выполнен на основе контакта металл—полупроводник. У этих диодов не затрачивается время на накопление и рассасывание зарядов в базе, их быстродействие зависит только от скорости процесса перезарядки барьерной емкости. Вольт-амперная характеристика диодов Шотки напоминает характеристику диодов на основе p-n-переходов. Отличие состоит в том, что прямая ветвь в пределах 8 -10 декад  приложенного напряжения представляет почти идеальную экспоненциальную кривую, а обратные токи малы (доли — десятки нА). Конструктивно диоды Шотки выполняют в виде пластины низкоомного кремния, на которую нанесена высокоомная эпитаксиальная пленка с электропроводностью того  же типа.  На  поверхность  пленки  вакуумным напылением нанесен слой металла.

Диоды Шотки применяют также в выпрямителях больших токов и в логарифмирующих устройствах. Условное обозначение диода Шотки приведена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Условное обозначение диода Шотки

Стабилитроны предназначены для стабилизации уровня постоянного напряжения. Такой прибор представляет собой плоскостной полупроводниковый диод, на вольт-амперной характеристике которого (рис. 4.4, а) имеется участок со   слабой   зависимостью   напряжения от проходящего тока (участок аб).

Как отмечалось в лекции 3, при превышении обратным напряжением значения Uобр.пр происходит лавинный пробой р-n-перехода. При этом наблюдается резкое возрастание обратного тока при почти неизменном уровне обратного напряжения. Это явление используется в стабилитронах, нормальным включением которых в цепь источника постоянного напряжения является обратное. На рис. 4.4, а в первом квадранте вольт-амперной характеристики показано обратное включение стабилитрона. Если обратный ток через стабилитрон не превышает некоторого значения Icт.max, то состояние электрического пробоя не приводит к порче диода и может воспроизводиться в течение сотен тысяч часов.

В качестве полупроводникового материала при производстве стабилитронов используют кремний, что обусловлено незначительным обратным током в кремниевых диодах. Это исключает возможность их саморазогрева и теплового пробоя р-n-переходов.

Стабилитроны характеризуются следующими основными параметрами:

напряжением   стабилизации   Uст - напряжением   на стабилитроне при прохождении заданного тока стабилизации, например Icт.ном (рис. 4.4, а). Помимо Icт.ном указываются также минимальное Icт.min и максимальное Icт.max, значения постоянных токов на участке стабилизации, при    которых    обеспечивается    заданная    надежность. Превышение тока Icт.max приводит к тепловому пробою р-n-перехода.   Напряжение  стабилизации   современных стабилитронов лежит в пределах 1 - 1000 В, а значения минимального   и   максимального   токов   стабилизации соответственно в пределах , ;

дифференциальным сопротивлением стабилитрона в рабочей точке на участке стабилизации , определяющим степень изменения напряжения стабилизации при изменении тока через стабилитрон. На участке стабилизации обычно rст = 0,5  200 Ом;

температурным коэффициентом напряжения на участке стабилизации .

По значению напряжения стабилизации стабилитроны подразделяют на низковольтные (Uст < 5,4 В) и высоковольтные (Uст > 5,4 В). Уровень напряжения стабилизации зависит от толщины обедненного слоя р-n-перехода, а следовательно, степени легирования кремния примесью. Для получения низковольтных стабилитронов используют сильно легированный кремний с очень малой толщиной р-n-перехода. Стабилизацию низковольтного напряжения в пределах 0,3 – 1 В можно получить при использовании прямой ветви вольт-амперной характеристики кремниевых диодов, называемых стабисторами.

Рисунок 4.4. Условное обозначение, вольт-амперная характеристика стабилитрона (а) и схема его включения в стабилизатор напряжения (б)

На рис. 4.4, б приведена схема простейшего стабилизатора напряжения параметрического типа на одном стабилитроне. Если входное напряжение Uвх стабилизатора увеличивается, то это приводит к увеличению тока через стабилитрон  и сопротивление Rб   (Rн = const).

Избыток входного напряжения выделяется на Rб, а напряжение Uвых  на сопротивлении нагрузки Rн, равное Ucт (нагрузка подключена параллельно стабилитрону), остается неизменным. При изменении сопротивление Rн и неизменном входном напряжении ток, проходящий через сопротивление Rб остается постоянным, но меняется распределение токов между стабилитроном и нагрузкой, а напряжение Uвых  по-прежнему сохраняется неизменным.

Варикапы. Ширина электронно-дырочного перехода и его емкость зависят от приложенного к нему напряжения.

Варикап - это полупроводниковый прибор, предназначенный для использования в качестве управляемой электрическим напряжением емкости. Варикап работает при обратном напряжении, приложенном к р-n-переходу.

Рисунок 4.5. Условное обозначение варикапа

Стабисторы, как и стабилитроны, предназначены для стабилизации напряжения. Однако в отличие от последних в них используется специальная форма прямой ветви вольт-амперной характеристики. Поэтому стабисторы работают при прямом напряжении и позволяют стабилизировать малые напряжения (0,35 -1.9 В). По основным параметрам они близки к стабилитронам, но включаются в цепь стабилизации в прямом направлении.

Туннельные диоды это полупроводниковые приборы, на вольт-амперной характеристике которых имеется участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Наличие его является следствием проявления туннельного эффекта. В зависимости от функционального назначения туннельные диоды условно подразделяют на усилительные (3И101, 3И104 и др.), генераторные (3И201 - 3И203), переключательные (3И306, 3И309). Область их применения в настоящее время ограничена из-за большей эффективности, даваемой другими полупроводниковыми компонентами.

Обращенные диоды представляют собой разновидность туннельных и характеризуются тем, что вместо участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением у них на вольт-амперной характеристике имеется практически горизонтальный участок. В этих диодах прямую ветвь характеристики можно считать обратной. Обращенный диод имеет значительно меньшее прямое напряжение, чем у обычных диодов, и может быть применен для выпрямления малых напряжений. Значения обратного напряжения также малы.

Рисунок 4.6. Условные обозначения туннельного (а) и обращенного диодов (б)

Обозначение диодов состоит из шести символов:

1) Буква или символ, обозначают их материал, Г или 1 – германий, К или 2 – кремний, А или 3 – соединения галлия. Цифрой обозначаются  диоды, способные выдерживать более высокую температуру.

2) Буква указывающая подкласс приборов:

А – сверхвысокочастотный

Б – с объёмным эффектом Ганна

В – варикапы

Г – генераторы шума

Д – выпрямительные, универсальные, импульсные

И – туннельные и обращенные

К – стабилизаторы тока

Л – излучающие

Н – динисторы

С – стабилитроны стабисторы

У – тиристоры

Ц – выпрямительные столбы и блоки

3) Число, классификационный номер по которому различают  диоды внутри данного типа (например:   Д – диоды  1 – малой мощности, 2 – средней мощности, 3 – большой мощности, 4 – универсальные и т.д).

4,5) от 1 до 99 – порядковый номер разработки.

6) Буква, означает различие по параметрам, которые не являются классификационными.

Например КД103А – малой мощности.

Контрольные вопросы:

- Как классифицируются полупроводниковые диоды.

- Опишите устройство полупроводникового диода.

- Охарактеризуйте основные группы полупроводниковых диодов.

- Где применяются высокочастотные диоды.

- Дайте определение основных параметров стабилитронов.

- Назначение и основные характеристики импульсных диодов.

- Назначение и принцип работы диодов Шотки, стабисторов, варикапов, туннельных и обращенных диодов.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Лекция 5. Транзисторы

Цель лекции: изучение основных характеристик биполярных и полевых транзисторов.

5.1 Биполярные транзисторы. Схемы включения (ОБ, ОЭ, ОК). Статические характеристики, основные параметры, области применения.

5.2 Полевые униполярные транзисторы. Полевой транзистор с управляющим р-n переходом, с изолированным затвором со встроенным и индуцированным каналом. Основные характеристики и параметры.

5.1 Биполярные транзисторы. Схемы включения (ОБ, ОЭ, ОК). Статические характеристики, основные параметры, области применения

Биполярные транзисторы являются активными полупроводниковыми приборами, обеспечивающими усиление мощности электрических сигналов. По структуре биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый прибор с тремя чередующимися слоями полупроводников с электропроводностями разных типов. На границе раздела слоев образуется два р-n-перехода, природа которых описана в лекции 3. В зависимости от характера электропроводности внешних слоев различают транзисторы типа р-n-р (рис. 5.1, а) и n-р-n (рис. 5.1, б). Условные обозначения транзисторов этих типов показаны соответственно на рисунке 5.1, в, г.

Рисунок 5.1. Транзисторы типа р-n-р  и n-р-n

Внутреннюю область монокристалла транзистора, разделяющую р-n-переходы, называют базой. Внешний слой монокристалла, предназначенный для инжектирования (внедрения) носителей заряда в базу, называют эмиттером, а р-n-переход П1, примыкающий к эмиттеру - эмиттерным. Другой внешний слой, экстрактирующий (вытягивающий) носители заряда из базы, называют коллектором, а переход П2 - коллекторным. База является электродом, управляющим значением тока, проходящего через транзистор, так как, меняя напряжение между базой и эмиттером, можно управлять плотностью тока инжекции, а следовательно, и экстракции.

По применяемому материалу различают германиевые и кремниевые транзисторы, а по технологии изготовления - сплавные, выращенные, диффузионные, эпитаксиальные и планарные. В производстве дискретных транзисторов обычно применяется эпитаксиально-планарная и мезопланарная технологии, а в производстве транзисторов интегральных микросхем — эпитаксиально-планарная.

Классификационные признаки транзисторов по мощности и частотному диапазону отражены в третьем элементе их обозначения, представляющем собой трехзначный номер по сотням. Первый элемент обозначения (цифра или буква) указывает на исходный материал полупроводника: 1 или Г - германий, 2 или К - кремний. Вторым элементом обозначения для всех транзисторов является буква Т, за исключением полевых, обозначающихся буквой П. Четвертый элемент обозначения (буква) указывает на разновидность транзистора данного типа. Например, ГТ905А германиевый мощный высокочастотный транзистор, разновидность типа А.

Если эмиттерный переход напряжением Uэб смещен в прямом направлении, а коллекторный переход напряжением Uкб - в обратном (см. рис. 5.1 а, б), то включение транзистора называют нормальным. При перемене полярности напряжений  Uэб и Uкб  получим инверсное включение транзистора.

Основные процессы, протекающие в биполярном транзисторе, рассмотрим на примере транзистора типа р-n-р, включенного по схеме с общей базой (рис. 5.2).

Рисунок 5.2. Транзистор типа р-n-р, включенный по схеме с общей базой

При отсутствии внешних напряжений (Uэб = Uкб = 0)  поля р-n-переходов создаются лишь объемными зарядами ионов и установившиеся потенциальные барьеры обоих переходов поддерживают динамическое равновесие, а токи через переходы равны нулю. При наличии источников смещения Еэ и Ек укапанной полярности (нормальное включение) создаются условия для инжектирования   дырок   из   эмиттера в базу и перемещения электронов из базы в эмиттер. Поскольку концентрация электронов в базе во много раз меньше, концентрации дырок в слое эмиттера, то встречный поток электронов значительно меньше. Поэтому при встречном перемещении дырок и электронов произойдет их частичная рекомбинация, а избыток дырок внедряется в слой базы, образуя ток эмиттера Iэ.

В результате инжекции дырок в базу, где они являются неосновными носителями, в последней возникает градиент (перепад) концентрации дырок, что приводит к их диффузионному перемещению во всех направлениях, в том числе и к коллекторному р-n-переходу. Дрейф (перемещение носителей под воздействием электрического поля) неосновных носителей к коллектору играет второстепенную роль. При перемещении через базу концентрация неосновных носителей заряда уменьшается за счет рекомбинации с электронами, поступающими в базовую цепь от источника Еэ. Поток этих электронов образует базовый ток Iб. Так как толщина базы б современных транзисторов составляет единицы микрон, то большая часть дырок достигает коллекторного р-n-перехода и захватывается его полем, рекомбинируя с электронами, поступающими от источника питания Ек. При этом в коллекторной цепи проходит ток Iк, замыкая общую цепь тока. Таким образом, для токов транзистора справедливо соотношение

Iэ = Iб + Iк.                                                                                 (5.1)

Перенос тока из эммитерной цепи в коллекторную характеризуется коэффициентом передачи тока эммитера

,                                                            (5.2)

который у современных транзисторов достигает 0.95 – 0.99 и более. Поэтому  и . С учетом уравнений (5.1) и (5.2) связь между токами транзистора

,                                                                                 (5.3)

.                                                           (5.4)

Таким образом, изменение тока входной цепи вызывает соответствующее изменение тока в выходной цепи. Поскольку эмиттерный р-n-переход включен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном, входное напряжение влияет на коллекторный ток значительно сильнее, чем выходное. На этом свойстве и основано усилительное действие транзистора. Связь между переменными составляющими токов и напряжений выражается очевидными соотношениями

; .

Хотя коэффициент передачи тока h21б меньше единицы, коэффициенты усиления по напряжению ЕU и по мощности КР могут достигать больших значений. Дело в том, что при прямом включении эмиттерного перехода его сопротивление переменному току Rвx составляет несколько десятков ом, а сопротивление коллекторного перехода при обратном включении достигает сотен килоом. Поэтому в выходную цепь транзистора можно включать большое сопротивление нагрузки Rк Rвх. Тогда коэффициент усиления по напряжению

и коэффициент усиления по мощности

Принцип работы транзистора типа n-р-n отличается от принципа работы транзистора типа р-n-р тем, что в первом напряжения, приложенные для его нормального включения, имеют противоположную полярность, а неосновными носителями зарядов в базе являются свободные электроны.

Режимы работы биполярных транзисторов

Каждый из p-n переходов может быть включен как в прямом, так и в обратном направлении. В связи с этим различают три режима работы.

Активный режим  - один p-n-переход включен в прямом, а другой – в обратном направлении.

Режим насыщения – оба перехода включены в прямом  направлении. Происходит встречная инжекция в базу неосновных (по отношению  к базе) носителей  из  эмиттера и коллектора. Сопротивление транзистора уменьшается, течет большой ток.

Режим отсечки - оба перехода подключены в обратном направлении. Происходит обеднение  приконтактных  областей  неосновными  носителями (экстракция). Сопротивление  базовой  области  становится  большим,  что  соответствует  закрытому состоянию транзистора.

Схемы включения транзистора, статические характеристики

Как элемент электрической цепи, транзистор обычно используют таким образом, что один из его электродов является входным, а другой — выходным. Третий электрод является общим относительно входа и выхода. В цепь входного электрода включают источник входного переменного сигнала, а в цепь выходного - сопротивление нагрузки. В зависимости от того, какой электрод является общим, различают три схемы включения транзисторов: с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК) (рис. 5.3). При этом каждая схема включения транзистора характеризуется двумя независимыми семействами статических характеристик, определяющих соотношения между токами, проходящими в цепях его электродов, и напряжениями, приложенными к этим электродам. Такими характеристиками являются входные  и выходные .

Рисунок 5.3. Схемы включения транзисторов

Для схемы ОБ, общим электродом которой для входной и выходной цепей является база транзистора (рис. 5.3, а), характерно, как было показано, усиление по напряжению и мощности. Однако эта схема не усиливает тока, поскольку входным током является ток эмиттера Iэ, а выходным — ток коллектора Iк, в соответствии с (5.1) Iк = Iэ - Iб  Iэ.

В схеме ОЭ, которая применяется наиболее часто, входным является ток базы Iк, а выходным — ток коллектора Iк,  а  эмиттер  является  общим   электродом  для входной и выходной цепей транзистора (рис. 5.3, б). В схеме ОК общим   электродом  для входной и выходной цепей транзистора является коллектор транзистора (рис. 5.3, в).

Характеристические параметры транзистора можно найти, если формально представить транзистор в виде активного линейного четырехполюсника (рис. 5.4 а), у которого имеются входные ток  и напряжение  и выходные ток  и напряжение . Если любые дне из этих четырех величин считать независимыми, то две другие могут быть найдены из соответствующих уравнений, в которых кроме указанных величин входят так называемые характеристические параметры. В зависимости от выбора независимых величин для транзисторов можно использовать несколько систем уравнений.

На практике наибольшее распространение получила так называема система h-параметров, в которой в качестве независимых переменных выбраны входной ток и выходное напряжение . Токи и напряжения при малых амплитудах переменных составляющих в этой системе связаны следующими уравнениями:

(5.5)

где h11 – выходное сопротивление транзистора при короткозамкнутой выходной цепи, Ом; h12 – безразмерный коэффициент обратной связи при разомкнутой входной цепи; h21 – безразмерный коэффициент передачи тока при короткозамкнутой выходной цепи; h22 – выходная проводимость транзистора при разомкнутой входной цепи, См.

Рисунок 5.4.

Эквивалентная схема транзистора, соответствующая системе h-параметров, показана на рисунке 5.4б.

Между характеристическими и внутренними параметрами транзистора для каждой схемы включения существует определенная связь, которую можно выразить системой уравнений. Например, для схемы с ОБ имеем:

(5.6)

5.2 Полевые униполярные транзисторы. Полевой транзистор с управляющим р-n переходом, с изолированным затвором со встроенным и индуцированным каналом. Основные характеристики и параметры

Униполярные или полевыми транзисторами называются полупроводниковые приборы, в которых регулирование тока производится изменением проводимости проводящего канала с помощью электрического поля, перпендикулярного направлению тока. Электроды, подключаемые к каналу называются стоком (Drain) и истоком (Source), а управляющий электрод называется затвором (Gate). Напряжение управления, которое создает поле в канале, прикладывается между затвором и истоком. В зависимости от выполнения затвора полевые транзисторы делятся на две группы: с изолированным затвором (ПТИЗ) и с управляющим p-n-переходом (ПТУП). В транзисторах с изолированным затвором электрод затвора изолирован от полупроводникового канала с помощью слоя диэлектрика из двуокиси кремния SiO2. Электроды стока и истока располагается по обе стороны затвора, и имеют контакт с полупроводниковым каналом. Ток утечки затвора пренебрежимо мал даже при повышенных температурах. Полупроводниковый канал может быть обеднен носителями зарядов или обогащен ими. При обедненном канале электрическое поле затвора повышает его проводимость, поэтому канал называется индуцированным (рис. 5.5 а,в). Если канал обогащен носителями зарядов, то он называется встроенным (рис. 5.5 б,г). Электрическое поле затвора в этом случае приводит к обеднению канала носителями зарядов.

Рисунок 5.5. Условные обозначения полевых транзисторов с изолированным затвором

В полевом транзисторе с управляющим  p-n-переходом (рис. 5.6 а,б) изменение обратного напряжения позволяет регулировать ток в канале. Данные транзисторы работают только на обеднение канала носителями зарядов, т.к. увеличение обратного напряжения приводит к снижению проводимости.

Рисунок 5.6. Условные обозначения полевых транзисторов с управляющим  p-n-переходом

Рассмотрим принцип работы полевого транзистора плоской конструкции с затвором в виде р-n перехода (рис. 5.7, а), схема включения которого с общим истоком показана на рис. 5.7, б.

Прибор состоит из пластины кремния с электропроводностью n-типа, представляющей собой канал полевого транзистора, к торцам которой присоединены два металлических контакта, называемых истоком и стоком. Последовательно к этим электродам подключают напряжение источника питания Ес, и сопротивление нагрузки Rн (рис.5.7). Напряжение источника питания имеет такую полярность, что поток основных носителей заряда (в канале n-типа электронов) перемещается от истока к стоку. На противоположные грани пластины введены акцепторные примеси, превращающие поверхностные слои в области полупроводника р-типа. Соединенные электрически вместе, эти слои образуют единый электрод, называемый затвором. При этом между каналом и затвором образуются два р-n-перехода.

Проводимость канала определяется его сечением. Изменяя напряжение на затворе Uзн, смещающее при указанной на рис. 5.7 полярности источника Ез переходы в обратном направлении, можно изменять сечение канала за счет расширения или сужения обедненных слоев переходов, а следовательно, сопротивление канала и проходящий через него ток.

Рисунок 5.7. Полевой транзистор с управляющим  p-n-переходом

При Uзн = 0 ток стока, проходящий через канал, имеет максимальное значение Ic.нас (ток стока насыщения, рис. 5.8), так как сечение канала максимально. При увеличении обратного напряжения Uзн обедненные слои р-n-переходов расширяются, уменьшая сечение канала, проводящего ток между истоком и стоком. В результате уменьшается значение тока стока Ic. При напряжении отсечки Uзн.отс сечение канала уменьшается практически до нуля, и ток Ic прекращается. При этом сток и исток оказываются изолированными друг от друга. Рассмотренные процессы иллюстрирует стокозатворная (входная) характеристика  (рис. 5.8). Таким образом, управление током стока (основной цепи) почти бестоковое, поскольку на затвор подается обратное напряжение и через него проходит только обратный ток перехода.

Рисунок 5.8. Стокозатворная характеристика

Основными параметрами полевых транзисторов являются крутизна характеристики управления Sп и внутреннее сопротивление rc, которые определяют из вольт-амперных характеристик:

.                                             (5.7)

Интерес к полевым транзисторам обусловлен главным образом их малыми собственными шумами (здесь отсутствует процесс инжекции и связанная с ним флуктуация) и высоким входным сопротивлением (до 1014 - 1016 Ом).

Контрольные вопросы:

- Как классифицируются биполярные транзисторы?

- Что называют коэффициентом передачи по току для транзистора по схеме ОБ?

- Объясните процесс усиления мощности в биполярном транзисторе.

- Как рассчитывают динамический режим работы транзистора?

- Что такое ключевой режим работы транзистора?

- Перечислите основные физические параметры биполярного транзистора.

- Опишите принцип работы униполярного полевого транзистора.

- Почему униполярные транзисторы называют полевыми?

- Какими параметрами описывают свойства полевых транзисторов?

- Объясните стокозатворную характеристику полевого транзистора.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Лекция 6. Фотоэлектронные приборы и тиристоры

Цель лекции: изучение основных характеристик фотоэлектронных приборов.

6.1 Основы оптоэлектроники. Фотоэлектронные приборы: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор.

6.2 Светодиод.

6.3 Тиристоры, типы тиристоров, характеристики, параметры, области применения и условные обозначения.

6.1 Основы оптоэлектроники. Фотоэлектронные приборы: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор

Оптоэлектроникой называют научно-техническое направление, в котором для передачи, обработки и хранения информации используются электрические и оптические средства и методы. В оптоэлектронике световой луч выполняет те же функции управления, преобразования и связи, что и электрический сигнал в электрических цепях.

Устройства оптоэлектроники обладают некоторыми существенными преимуществами по сравнению с чисто электронными устройствами. В них обеспечивается полная гальваническая развязка между входными и выходными цепями. Отсутствует обратное влияние приемника сигнала на его источник. Облегчается согласование между собой электрических цепей с разными входными и выходными сопротивлениями. Оптоэлектронные приборы имеют широкую полосу пропускания и преобразования сигналов, высокое быстродействие и большую информационную емкость оптических каналов связи (1013 - 1015 Гц). На оптические цепи не оказывают влияние различные помехи, вызванные электрическими и магнитными полями.

К недостаткам оптоэлектронных компонентов относятся: низкая температурная и временная стабильность характеристик; сравнительно большая потребляемая мощность; сложность изготовления универсальных устройств для обработки информации; меньшие функциональные возможности по сравнению с ИМС, необходимость жестких требований к технологии изготовления.

Оптоэлектронные приборы излучают и преобразуют излучение в инфракрасной, видимой или ультрафиолетовой областях спектра. Основным компонентом оптоэлектроники является пара с фотонной связью, называемая оптроном.

Рисунок 6.1. Простейший оптрон

Простейший оптрон можно представить четырехполюсником, состоящим из трех элементов: источник света - 1, световод - 2 и приемник света - 3 (рис.6.1).

Входной сигнал в виде импульса или перепада входного тока возбуждает фотоизлучатель и вызывает световое излучение. Световой сигнал по световоду попадает в фотоприемник, на выходе которого образуется электрический импульс или перепад выходного тока.

В оптронных устройствах в качестве источников света применяются обычно лампы накаливания, электролюминесцентные конденсаторы или светодиоды. В качестве приемников света используют фоторезисторы, фотодиоды, фототиристоры, фототранзисторы и различные комбинации этих приборов. Условные обозначения некоторых типов оптронов показаны на рисунке 6.2: а) - диодный, б) - резисторный, в) - динисторный.

Рисунок 6.2. Условные обозначения оптронов

Работа фоторезисторов основана на явлении изменения сопротивления вещества под воздействием внешнего светового излучения. Конструктивно фоторезистор представляет собой пластину полупроводника, на поверхности которой нанесены электроды. Структура фоторезистора и условное обозначение показаны на рис. 6.3, где 1 -диэлектрическая пластина; 2 - полупроводник; 3 - контакты фоторезистора.

Рисунок 6.3. Структура фоторезистора и условное обозначение

Основными характеристиками фоторезистора являются:

1.  Вольтамперная характеристика - зависимость тока I через фоторезистор от напряжения U, приложенного к его выводам, при различных значениях светового потока Ф, либо освещенности Е (рис.6.4 а). Ток при Ф=0 называется темновым током Iт, при Ф>0 общим током Iобщ. Их разность равна фототоку Iф=Iобщ - Iт.

2. Энергетическая характеристика - это зависимость фототока от светового потока, либо освещенности при U=const. В области малых Ф она линейна, а при увеличении светового потока рост фототока замедляется из-за возрастания вероятности рекомбинации носителей заряда (рис.6.4 б). Энергетическая характеристика иногда называется люксамперной, в том случае, если по оси абсцисс откладывают освещенность Е в люксах.

Рисунок 6.4. Вольтамперная и энергетическая характеристика фоторезистора

3.  Чувствительность - это отношение выходной величины к входной. В зависимости от того, какой величиной характеризуется излучение, различают токовую чувствительность к потоку  и токовую чувствительность к освещенности Е: .

В качестве одного из основных параметров фоторезистора используют величину удельной интегральной чувствительности, которая характеризует интегральную чувствительность, когда к фоторезистору приложено напряжение 1В: .

У промышленных фоторезисторов удельная интегральная чувствительность имеет пределы десятые, сотые доли при освещенности Е=200 лк.

Важными характеристиками фоторезистора являются также: спектральная характеристика; граничная частота сигнала, модулирующая световой поток; температурный коэффициент фототока и пороговый поток.

Фотодиоды имеют структуру обычного р-n-перехода (рис.6.5: где а) - условное обозначение фотодиода, б) - структура фотодиода). Вследствие оптического возбуждения в р и n областях возникает неравновесная концентрация носителей заряда.

На границе перехода неосновные носители заряда под влиянием электрического поля, перебрасываются через переход в область, где они являются основными носителями. Электрический ток, созданный ими, есть полный фототок. Если р-n-переход разомкнут, то перенос носителей заряда, генерируемых светом, приводит к накоплению отрицательного в n-области и положительного в р-области зарядов. Новое равновесное состояние соответствует меньшей высоте потенциального барьера, равной (Uк - Еф). ЭДС Еф, возникающую при этих процессах, на значение которой снижается потенциальный барьер Uк в р-n-переходе, называют фотоэлектродвижущей силой (фото-ЭДС) В данной ситуации фотодиод работает в режиме фотогенератора, преобразуя световую энергию в электрическую.

Рисунок 6.5. Условное обозначение, структура и работа фотодиода

Фотодиод может работать совместно с внешним источником (рис. 6.5 в). При освещении фотодиода поток неосновных носителей заряда через р-n-переход возрастает. Увеличивается ток во внешней цепи, определяемый напряжением источника и световым потоком. Значение фототока можно найти из выражения Iф=Sинт∙Ф, где Sинт - интегральная чувствительность. Фототок суммируется с обратным током теплового происхождения.

К основным характеристикам фотодиода относят:

- Энергетические характеристики, которые связывают фототок со световым потоком. Причем фотодиод может быть включен без внешнего источника ЭДС (генераторный режим), так и с внешним источником (рисунок 6.6: а) - генераторный режим; б) - при работе с внешним источником).

Рисунок 6.6. Энергетические характеристики фотодиода

2. Абсолютные и относительные спектральные характеристики – это зависимости абсолютной либо относительной чувствительности от длины волны регистрируемого потока излучения. Они аналогичны соответствующим характеристикам фоторезистора и зависят от материала полупроводника и введенных примесей.

В качестве фотоприемников в оптронных устройствах также используются фототранзисторы и фототиристоры. У фототранзисторов интегральная чувствительность значительно выше, чем у диода и составляет сотни миллиампер на люмен.

Биполярный фототранзистор представляет собой обычный транзистор, но в корпусе его сделано прозрачное окно, через которое световой поток воздействует на область базы, вызывая в ней генерацию носителей зарядов. Они диффундируют к коллекторному переходу, где происходит их разделение.

Рисунок 6.7. Условное обозначение фототранзистор

Дырки под воздействием поля коллектора идут из базы в коллектор и увеличивают ток коллектора, а электроны, оставаясь в базе, повышают прямое напряжение эмиттерного перехода, что усиливает инжекцию дырок в этом переходе. Если базовый вывод транзистора не подключается к схеме, то такое включение называют с “плавающей” базой. В этом случае режим работы транзистора будет сильно зависеть от температуры. Вывод базы используют для задания оптимального режима работы фототранзистора, при котором достигается максимальная чувствительность к световому потоку.

6.2 Светодиод

Светодиод является источником некогерентного (неорганизованного) излучения. Такой прибор преобразует энергию электрического поля в нетепловое оптическое излучение, называемое электролюминесценцией. Условнее графическое обозначение светодиодов показано на рис. 6.8. В качестве исходного полупроводникового материала при изготовлении светодиодов используют арсенид галлия (GaAs), фосфид галлия (GaP), карбид кремнии (SiC).

Рисунок 6.8. Условное обозначение светодиода

Светодиоды содержат р-n-переход, который смещается внешним напряжением в проводящем направлении. При прохождении через диод прямого тока в прилежащих к переходу областях полупроводника происходит интенсивная рекомбинация носителей зарядов - электронов и дырок. Рекомбинация электрона и дырки (см. рис. 3.1, б) cooтветствует переходу электрона с энергетического уровня Ес на энергетический уровень Ev с меньшим запасом энергии. Так как у германия и кремния, ширина запрещенной зоны сравнительно невелика (соответственно 0,72 и 1,12 эВ), то выделяемая при протекании рекомбинационных процессов энергия поглощается в основном кристаллической решеткой полупроводника. Однако полупроводниковые материалы светодиодов имеют большую ширину запрещенной зоны (например, для GaAs ∆Е = 1,38 эВ). Поэтому в светодиодах часть освобождающейся энергии (при протекании рекомбинационных процессов) поглощается объемом полупроводника, а избыток излучается в виде квантов света в окружающее пространство и фиксируется зрительно.

Цвет свечения зависит от длины волны светового потока, которая в свою очередь определяется разностью энергий ∆Еp энергетических уровней, между которыми осуществляется обмен:

,

где h = 6,62∙10-34 Дж∙с - постоянная Планка.

Например, для арсенида галлия ∆Еp = ∆Е  и излучение из переходов на основе этого полупроводника происходит на длине волны около 0,8 мкм. Переходы из фосфида галлия и карбида кремния излучают видимый свет в диапазоне от голубого до красного цвета. Для этих переходов ∆Еp < ∆Е.

Важнейшим параметром светодиода является яркость свечения В, измеряемая в нитах при определенном значении прямого тока. Кроме того, светодиоды характеризуются цветом свечения (или спектральным составом излучения), мощностью излучения Р и КПД.

Светодиоды применяют для вывода информации в микроэлектронных устройствах, в качестве различного рода индикаторов, а также в качестве источников излучения в оптронах. Технология изготовления светодиодов близка к стандартной микроэлектронной технологии.

6.3 Тиристоры, типы тиристоров, характеристики, параметры, области применения и условные обозначения

Тиристоры   являются   переключающими   приборами.   Их   название происходит от греческого слова thyra (тира), означающего «дверь», «вход».

Тиристором называют полупроводниковый прибор с тремя или более n-p-переходами и двумя (динистор) или тремя (тринистор) выводами. Он может находиться в одном из двух устойчивых состояний: низкой проводимости (закрыт) или высокой проводимости (открыт). Структура, условное графическое и буквенное обозначения тиристора, его вольтамперная характеристика даны на рисунке 6.9 (а, б, в).

Основу прибора составляет кристалл кремния, в котором созданы четыре слоя с разными типами электропроводности. Внешний p-слой называют анодом (А), внешний n-слой - катодом (К), а два внутренних слоя - базами. Одна из баз имеет вывод - управляющий электрод (У).

При прямом включении (анод положителен по отношению к катоду) переходы П1 и П3 смещены в прямом направлении, а переход П2 - в обратном направлении. До тех пор, пока П2 закрыт, прямой ток практически равен нулю (участок 0а характеристики рис. 6.9 в). При некотором значении прямого напряжения, равном Uвкл.max, за счет перераспределения зарядов в области баз переход П2 открывается (точка а). Сопротивление его быстро уменьшается (участок аб), и тиристор работает на участке бв характеристики, которая подобна ВАХ диода.

Рисунок 6.9. Структура, условное графическое, вольтамперная характеристика тиристора

Напряжение включения Uвкл.max можно уменьшить введением добавочных носителей заряда в любой из слоев, прилегающих к переходу П2. Добавочные носители заряда на рис.6.9 (а) вводятся в слой p от вспомогательной управляющей цепи с независимым источником Еy. При увеличении тока управления Iy характеристика (рис.6.9 в) смещается влево (к естественной прямой ветви ВАХ диода). Тиристор остается во включенном состоянии, пока протекающий через него ток больше критического, называемого током удержания Iуд. Как только Iпр станет меньше Iуд, тиристор закрывается.

Следует отметить, что после включения тиристора объемные заряды в области перехода П2 будут компенсированы основным током, если он больше тока Iуд, и тогда ток управления Iу не нужен. Поэтому для снижения потерь в тиристоре он управляется короткими импульсами Iу.

При обратном включении тиристора (анод отрицателен по отношению к катоду) закрыты два перехода П1 и П3, и тиристор тока не проводит. Во избежание пробоя необходимо, чтобы обратное напряжение было меньше Uобр.max.

Основные параметры, используемые при выборе тиристоров: предельно допустимый анодный ток в открытом состоянии тиристора Iпр.max, предельно допустимое обратное напряжение Uобр.max, предельно допустимое прямое напряжение в закрытом состоянии тиристора Uпр.max, ток удержания Iуд.

Обычные триодные тиристоры не запираются с помощью управляющей цепи, и для запирания необходимо уменьшить ток в тиристоре до значения ниже Iуд. Однако разработаны и применяются так называемые запираемые триодные тиристоры, которые запираются при подаче через управляющий электрод короткого импульса обратного напряжения на эмиттерный переход. Разработаны также симметричные тиристоры, или симисторы, имеющие структуру п-р-п-р-п или р-п-р-п-р, которые отпираются при любой полярности напряжения и проводят ток в оба направления

Условные графические обозначения различных тиристоров приведены на рисунке 6.10.

Рисунок 6.10. Условные графические обозначения различных тиристоров: а - диодный тиристор, б,в - незапираемые триодные тиристоры с выводом от р-и n-областей, г и д - запираемые триодные тиристоры с выводом от р- и n-областей, е - симметричный тиристор

Триодные тиристоры нашли очень широкое применение в различных схемах радиоэлектроники, автоматики, промышленной электроники. Маломощные тиристоры применяют в релейных схемах и маломощных коммутирующих устройствах. Мощные тиристоры используют в управляемых выпрямителях, инверторах и различных преобразователях.

Контрольные вопросы:

- Перечислите достоинства и недостатки оптоэлектронных приборов.

- Назовите основные характеристики фоторезисторов.

- Почему световые характеристики фоторезисторов нелинейны?

- Что такое удельная чувствительность фоторезистора?

- Назовите возможные режимы работы фотодиодов.

- Опишите механизм образования фото-ЭДС при освещении светом р-n-перехода.

- Перечислите основные параметры фотодиода.

- Поясните устройство и принцип работы тиристора, вид его ВАХ?

- Каково влияние тока управления на работу тиристора?

- Что такое динистор, тринистор, однооперационный и двухоперационный (запираемый) тиристоры?

- Каковы основные параметры и характеристики тиристора?

- Приведите примеры использования тиристоров.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Тема 3. Интегральные микросхемы

Лекция 7. Основы микроэлектроники

Цель лекции: изучение основ микроэлектроники, технологии изготовления ИМС.

7.1 Основы микроэлектроники. Классификация и технология изготовления ИМС.

7.2 Особенности ИМС и их обозначение.

7.1 Основы микроэлектроники. Классификация и технология изготовления ИМС

Направление электроники, охватывающее проблемы и задачи разработки, проектирования, изготовления и применения микроэлектронных устройств называется микроэлектроникой. К микроэлектронным устройствам относят интегральные микросхемы  (ИС) либо (ИМС).

Интегральная микросхема – устройство с высокой плотностью упаковки электрически связанных элементов, выполняющее определенную функцию обработки и преобразования электрических сигналов и рассматриваемое как единое целое.

ИМС классифицируется:

1. В зависимости от технологии изготовления на полупроводниковые ИМС, пленочные ИМС и микросборки. Пленочные в свою очередь делятся на тонкопленочные и толстопленочные, обычно имеют в своем составе, как элементы, так и компоненты и в этом случае называются гибридными ИМС.

Полупроводниковой ИМС называют ИМС, в котором все активные и пассивные элементы  и их соединения выполнены в виде сочетания неразъёмно связанных р-n  переходов в одном исходном полупроводниковом кристалле.

Гибридной ИМС называют ИМС, содержащую диэлектрическое основание (подложку), все элементы на поверхности которой выполняются в виде однослойных и многослойных пленочных структур, соединенных неразрывными пленочными проводниками, а полупроводниковые приборы, в том числе ИМС и др. компоненты (миниатюрные керамические конденсаторы, индуктивности и др), размещены в виде дискретных навесных деталей. Транзисторы и др. полупроводниковые приборы не нашли применения, т.к. получение в производственных условиях монокристаллических пластинок проводника является сложной задачей.

Микросборка – выполняет заданную более сложную функцию и состоит и необходимого для этого сочетания элементов, компонентов и ИМС.

2. По степени интеграции делятся на ИМС:

- с малым уровнем интеграции МИС (в пределах 10);

- со средним уровнем интеграции СИС (10 - 100);

- с высоким уровнем интеграции БИС и СБИС (100 – более сотен тысяч элементов)

3. По характеру выполняемых функций различают аналоговые и цифровые  ИМС.

Аналоговая интегральная схема выполняет функции преобразования и обработки электрических сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. Они широко применяются в аппаратуре звуковоспроизведения и звукоусиления, радиоприемниках и телевизорах, видеомагнитофонах, в аналоговых вычислительных машинах, и измерительных приборах, технике связи и т. д. АИМС позволяет создавать сложный завершенный функциональный узел в совокупности с ограниченным количеством внешних радиоэлементов (например, УПЧ изображения, видеоусилитель, генератор и т. п.). Функциональный узел - это группа радиоэлементов, объединенных конструктивно и технологически в модуль. Эта группа предназначена для создания какой-либо законченной части радиоэлектронной аппаратуры, например, усилителя, фильтра, источника питания и т. п. (стабилизаторы источников питания, операционные усилители, фильтры, преобразователи сигналов).

Аналоговые микросхемы характеризуются тем, что входная и выходная электрические величины могут иметь любые значения в заданном диапазоне.

Цифровая интегральная схема предназначена для преобразования и обработки электрических сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции (двоичный или др. цифровой код). Цифровые ИМС называют еще логическими ИМС.

В цифровых микросхемах входные и выходные сигналы могут иметь либо высокий, либо низкий уровень напряжения. В первом случае мы имеем дело с высоким логическим уровнем, а во втором - с низким логическим уровнем. Так, для микросхем транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) при напряжении питания +5 В диапазон напряжения 0…0,4 В соответствует логическому нулю, а диапазон 2,4…5 В - логической единице; а для микросхем ЭСЛ-логики при напряжении питания  - 5,2 В диапазон −0,8…−1,03 В - логической единице, а −1,6…−1,75 В - логическому нулю.

Аналоговые и цифровые ИМС разрабатываются и заготовляются, как правило, сериями. Серия интегральных схем – это совокупность ИМС, выполняющих различные функции, но имеющие единое конструктивное технологическое исполнение и предназначенных для совместного применения в электронных устройствах.

| ## Аналоговые схемы Операционные усилители Компараторы Генераторы сигналов Фильтры (в том числе на пьезоэффекте) Аналоговые умножители Аналоговые аттенюаторы и регулируемые усилители Стабилизаторы источников питания: стабилизаторы напряжения и тока Микросхемы управления импульсных блоков питания Преобразователи сигналов Схемы синхронизации Различные датчики (например, температуры). | Цифровые схемы Цифровая интегральная схема Логические элементы Триггеры Счётчики Регистры Буферные преобразователи Шифраторы Дешифраторы Цифровой компаратор Мультиплексоры Демультиплексоры Сумматоры Полусумматоры Ключи АЛУ Микроконтроллеры (Микро)процессоры (в том числе ЦП для компьютеров) Однокристальные микрокомпьютеры Микросхемы и модули памяти ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы) | Аналогово-цифровые схемы Цифро-аналоговые (ЦАП) и аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) Цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС) Трансиверы (например, преобразователь интерфейса Ethernet). Модуляторы и демодуляторы. Радиомодемы Декодеры телетекста, УКВ-радио-текста Трансиверы FastEthernet и оптических линий Dial-Up модемы Приёмники цифрового ТВ Сенсор оптической мыши Преобразователи напряжения питания и другие устройства на переключаемых конденсаторах Цифровые аттенюаторы. Схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с последовательным интерфейсом. Коммутаторы. Генераторы и восстановители частоты тактовой синхронизации Базовые матричные кристаллы (БМК): содержит как аналоговые, так и цифровые первичные элементы |
| --- | --- | --- |

Цифровые интегральные микросхемы имеют ряд преимуществ по сравнению с аналоговыми:

- Уменьшенное энергопотребление связано с применением в цифровой электронике импульсных электрических сигналов. При получении и преобразовании таких сигналов активные элементы электронных устройств (транзисторов) работают в «ключевом» режиме, то есть транзистор либо «открыт» — что соответствует сигналу высокого уровня (1), либо «закрыт» - (0), в первом случае на транзисторе нет падения напряжения, во втором — через него не идёт ток. В обоих случаях энергопотребление близко к 0, в отличие от аналоговых устройств, в которых большую часть времени транзисторы находятся в промежуточном (резистивном) состоянии.

- Высокая помехоустойчивость цифровых устройств связана с большим отличием сигналов высокого (например, 2,5-5 В) и низкого (0-0,5 В) уровня. Ошибка возможна при таких помехах, когда высокий уровень воспринимается как низкий и наоборот, что маловероятно. Кроме того, в цифровых устройствах возможно применение специальных кодов, позволяющих исправлять ошибки.

- Большое отличие сигналов высокого и низкого уровня и достаточно широкий интервал их допустимых изменений делает цифровую технику нечувствительной к неизбежному в интегральной технологии разбросу параметров элементов, избавляет от необходимости подбора и настройки цифровых устройств.

7.2 Особенности ИМС и их обозначение

Цифровые микросхемы (рис. 7.1) обязательно имеет следующие выводы (или, как их еще называют в просторечии, ножки):

- выводы питания: общий (или «земля») и напряжения питания (в большинстве случаев +5 В или +3,3 В), которые на схемах обычно не показываются;

- выводы для входных сигналов (или «входы»), на которые поступают внешние цифровые сигналы;

- выводы для выходных сигналов (или «выходы»), на которые выдаются цифровые сигналы из самой микросхемы.

Рисунок 7.1. Цифровая микросхема

Характеристики и параметры входов и выходов цифровых микросхем определяются, прежде всего технологией и схемотехникой внутреннего строения микросхем.

Наибольшее распространение получили две технологии цифровых микросхем:

- ТТЛ (TTL) и ТТЛШ (TTLS) - биполярная транзисторно-транзисторная логика и ТТЛ с диодами Шоттки;

- КМОП (CMOS) - комплементарные транзисторы со структурой «металл-окисел-полупроводник».

Различаются они типами используемых транзисторов и схемотехническими решениями внутренних каскадов микросхем. Отметим также, что микросхемы КМОП потребляют значительно меньший ток от источника питания, чем такие же микросхемы ТТЛ (или ТТЛШ), правда, только в статическом режиме или на небольших рабочих частотах.

Входы микросхем рассматриваются как бесконечно большое сопротивление, никак не влияющее на подключенные к нему выходы. Правда, количество входов, подключаемых к одному выходу, влияет на задержку распространения сигнала, но, как правило, незначительно, поэтому это влияние учитывается редко.

Выходы микросхем принципиально отличаются от входов тем, что учет их особенностей необходим даже на первом и втором уровнях представления.

Существуют три разновидности выходных каскадов, существенно различающихся как по своим характеристикам, так и по областям применения:

- стандартный выход или выход с двумя состояниями (обозначается 2С, 2S или, реже, ТТЛ, TTL);

- выход с открытым коллектором (обозначается ОК, ОС);

- выход с тремя состояниями или (что то же самое) с возможностью отключения (обозначается 3С, 3S).

Стандартный выход 2С имеет всего два состояния: логический нуль и логическую единицу, причем оба этих состояния активны, то есть выходные токи в обоих этих состояниях могут достигать заметных величин. Такой выход можно считать состоящим из двух выключателей, которые замыкаются по очереди, причем замкнутому верхнему выключателю соответствует логическая единица на выходе, а замкнутому нижнему - логический нуль.

Выход с открытым коллектором ОК тоже имеет два возможных состояния, но только одно из них (состояние логического нуля) активно, то есть обеспечивает большой втекающий ток. Второе состояние сводится, по сути, к тому, что выход полностью отключается от присоединенных к нему входов. Это состояние может использоваться в качестве логической единицы, но для этого между выходом ОК и напряжением питания необходимо подключить нагрузочный резистор R (так называемый pull-up) величиной порядка сотен Ом. Такой выход можно считать состоящим из одного выключателя, замкнутому состоянию которого соответствует сигнал логического нуля, а разомкнутому — отключенное, пассивное состояние. Правда, от величины резистора R зависит время переключения выхода из нуля в единицу, что влияет на задержку, но при обычно используемых номиналах резисторов это не слишком важно.

Наконец, выход с тремя состояниями 3С очень похож на стандартный выход, но к двум состояниям добавляется еще и третье - пассивное, в котором выход можно считать отключенным от последующей схемы. Данный выход можно считать состоящим из двух переключателей, которые могут замыкаться по очереди, давая логический нуль и логическую единицу, но могут и размыкаться одновременно. Это третье состояние называется также высокоимпедансным или Z-состоянием. Для перевода выхода в третье Z-состояние используется специальный управляющий вход, обозначаемый ОЕ (Output Enable - разрешение выхода) или EZ (Enable Z-state - разрешение Z-состояния, или третьего состояния) (рис. 7.2).

Рисунок 7.2. Обозначение входов и выходов

Серии цифровых микросхем

В настоящее время выпускается огромное количество разнообразных цифровых микросхем от простейших логических элементов до сложнейших процессоров, микроконтроллеров и специализированных БИС (больших интегральных микросхем). Выпуском цифровых микросхем занимается множество фирм, как в России, так и за рубежом. Поэтому даже классификация этих микросхем представляет собой довольно трудную задачу.

Однако в качестве базиса в цифровой схемотехнике принято рассматривать классический набор микросхем малой и средней степени интеграции, в основе которого лежат ТТЛ серии семейства 74, выпускаемые уже несколько десятилетий рядом фирм, например американской фирмой Texas Instruments (ТП). Эти серии включают в себя функционально полный комплект микросхем, используя который можно создавать самые разные цифровые устройства. Даже при компьютерном проектировании современных сложных микросхем с программируемой логикой (ПЛИС) применяются модели простейших микросхем этих серий семейства 74. При этом разработчик рисует на экране компьютера схему в привычном для него элементном базисе, а затем программа создает прошивку ПЛИС, выполняющую требуемую функцию.

Каждая микросхема серий семейства 74 имеет свое обозначение, и система обозначений российских серий существенно отличается от принятой за рубежом.

Рисунок 7.3. Система обозначений фирмы Texas Instruments

В качестве примера рассмотрим систему обозначений фирмы Texas Instruments (рис. 7.3). Полное обозначение состоит из шести элементов:

1. Идентификатор фирмы SN (для серий АС и ACT отсутствует).

2. Температурный диапазон (тип семейства):

• 74 - коммерческие микросхемы (температура окружающей среды для биполярных микросхем - 0...70°С, для КМОП микросхем - -40...+85°С),

• 54 - микросхемы военного назначения (температура окружающей среды- -55...+125°С).

3.  Код серии (до трех символов):

• Отсутствует - стандартная ТТЛ серия.

• LS (Low Power Schottky) - маломощная серия ТТЛШ.

• S (Schottky) - серия ТТЛШ.

• ALS (Advanced Schottky) - улучшенная серия ТТЛШ.

• F (FAST) - быстрая серия.

• НС (High Speed CMOS) - высокоскоростная КМОП серия.

• НСТ (High Speed CMOS with TTL inputs) - серия НС, совместимая по входу с ТТЛ.

• AC (Advanced CMOS) - улучшенная серия КМОП.

• ACT (Advanced CMOS with TTL inputs) - серия AC, совместимая по входу с ТТЛ.

• BCT (BiCMOS Technology) - серия с БиКМОП технологией.

• АВТ (Advanced BiCMOS Technology) - улучшенная серия с БиКМОП технологией.

• LVT (Low Voltage Technology) - серия с низким напряжением питания.

4. Идентификатор специального типа (2 символа) - может отсутствовать.

5. Тип микросхемы (от двух до шести цифр). Перечень некоторых типов микросхем приведен в Приложении.

6. Код типа корпуса (от одного до двух символов) - может отсутствовать. Например, N - пластмассовый корпус DIL (DIP), J - керамический корпус DIL (DIC), Т - плоский металлический корпус.

Примеры обозначений: SN74ALS373, SN74ACT7801, SN7400.

Российская система обозначений микросхем отличается от рассмотренной, довольно существенно (рис. 7.4). Основные элементы обозначения следующие:

1. Буква К обозначает микросхемы широкого применения, для микросхем военного назначения буква отсутствует.

2. Тип корпуса микросхемы (один символ) - может отсутствовать. Например, Р - пластмассовый корпус, М - керамический корпус, Б - бескорпусная микросхема.

3. Номер серии микросхем (от трех до четырех цифр).

4. Функция микросхемы (две буквы).

5. Номер микросхемы (от одной до трех цифр).

Рисунок 7.4. Обозначение российских микросхем

Примеры обозначений: КР1533ЛАЗ, КМ531ИЕ17, КР1554ИР47.

Главное достоинство российской системы обозначений состоит в том, что по обозначению микросхемы можно легко понять ее функцию. Зато в системе обозначений Texas Instruments виден тип серии с его особенностями.

Корпуса

Микросхемы выпускаются в двух конструктивных вариантах - корпусном и бескорпусном.

Корпус микросхемы - это несущая система и часть конструкции, предназначенная для защиты от внешних воздействий и для электрического соединения с внешними цепями посредством выводов. Корпуса стандартизованы для упрощения технологии изготовления готовых изделий.

Предложено множество различных типов корпусов, но наибольшее распространение получили два основных типа:

• Корпус с двухрядным вертикальным расположением выводов, например: DIP (Dual In Line Package, Plastic) - пластмассовый корпус, DIC (Dual In Line Package, Ceramic) — керамический корпус. Общее название для таких корпусов - DIL (рис. 7.5). Расстояние между выводами составляет 0,1 дюйма (2,54 мм). Расстояние между рядами выводов зависит от количества выводов.

Рисунок 7.5. DIL-корпуса

• Корпус с двухрядным плоскостным расположением выводов, например: FP (Flat-Package, Plastic) - пластмассовый плоский корпус, FPC (Flat-Package, Ceramic) - керамический плоский корпус. Общее название для таких корпусов - Flat (рис. 7.6). Расстояние между выводами составляет 0,05 дюйма (1,27 мм) или 0,025 дюйма (0,0628 мм).

Рисунок 7.6. Flat-корпуса

Бескорпусная микросхема - это полупроводниковый кристалл, предназначенный для монтажа в гибридную микросхему или микросборку (возможен непосредственный монтаж на печатную плату).

Контрольные вопросы:

- Какие технологии изготовления микросхем существуют?

- Что такое степень интеграции?

- Как обозначаются выводы микросхем с открытым коллектором?

- Как обозначаются выводы микросхем с 3 состояниями?

- Опишите системы обозначений микросхем.

- Перечислите основные типы корпусов, применяемых для изготовления микросхем.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Модуль 2.  Аналоговые и цифровые устройства

Тема 4. Усилители

Лекция 8

Цель лекции: изучение основных характеристик и параметров усилителей.

8.1 Классификация и основные параметры усилителей.

8.2 Операционные усилители: инвертирующий и неинвертирующий.

8.3 Дифференциальные усилители, усилители переменного тока, электронные ключи.

8.1 Классификация и основные параметры усилителей

Электронным усилителем называют устройство, предназначенное для повышения мощности входных электрических сигналов. При этом процесс усиления сигналов осуществляется с помощью усилительных элементов – транзисторов, обладающих управляющими свойствами. Обобщенная схема усилительного каскада приведена на рисунке 8.1. Ко входу усилителя (зажимы 1 – 2) подключен источник входного сигнала с действующим значением ЭДС Ен и внутренним сопротивлением Rн. маломощный входной сигнал управляет расходом энергии источника питания значительно большего размера источника мощности. Таким образом, образом благодаря использованию управляющего элемента (например, транзистора) и более мощного источника питания представляется возможность усиления входного сигнала.

Рисунок 8.1. Схема усилительного каскада

В выходной цепи усилителя действует усиленный сигнал, что отражено на схеме наличием источника напряжения KUBX с выходным сопротивлением Rвых. Внешняя нагрузка Rн потребляющая энергию усиленного сигнала, подключена к выходу усилителя (зажимы 3 - 4).

Входное и выходное сопротивления усилителя в общем случае являются комплексными. Однако для большинства рассматриваемых далее усилителей их можно считать активными.

По назначению различают усилители напряжения, тока и мощности.

Усилитель напряжения обеспечивает на нагрузочном сопротивлении заданное выходное напряжение. В таком режиме усилитель работает при выполнении условий и , что обеспечивает относительно большие изменения напряжения на нагрузке при небольших изменениях токов во входной и выходной цепях. В режиме усиления тока необходимо выполнение условий: и  при которых, обеспечивается прохождение заданного тока и выходной цепи при малых значениях напряжения. Для усилителя мощности условия согласования входной цепи с источником входного сигнала и выходной цепи с сопротивлением нагрузки для передачи максимальной мощности имеют вид и .

В зависимости от характера изменения во времени входного сигнала различают усилители постоянного и переменного токов. Для усилителей постоянного тока характерно наличие усиления уже при нижней частоте fн = 0. В свою очередь, усилители переменного тока подразделяют на усилители низкой и высокой частот. Верхняя частота fв низкочастотных усилителей ограничена десятками килогерц. Особую группу составляют импульсные усилители.

Если усиления одного усилительного элемента недостаточно, то в качестве нагрузки Rн  используют входную цепь второго усилительного элемента, выход которого подключается ко входу третьего элемента, и т. д. Усилитель, содержащий несколько ступеней усиления, называют многокаскадным. Таким образом, по структуре различают однокаскадные и многокаскадные усилители, а по способу связи между каскадами - усилители с емкостной, трансформаторной и непосредственной (гальванической) связями. Отметим также, что применение в качестве усилительных элементов интегральных микросхем, обладающих большим коэффициентом усиления в одной дискретной ячейке, позволяет во многих случаях ограничиться лишь одним каскадом усиления.

Усилительные свойства транзисторного усилителя оценивают его качественными характеристиками, к которым относят входное и выходное сопротивления; коэффициент усиления и коэффициент полезного действия; динамический диапазон (нелинейные искажения и уровень собственных помех); частотную и фазовую характеристики. Для различных классов усилителей одни из характеристик могут иметь более важное, другие - второстепенное значение.

Входное и выходное сопротивления. Мощность, получаемая от источника входного сигнала с действующим значением ЭДС Ен (см. рис. 8.1), выделяется только на входном сопротивлении усилителя,

т. е.

где  и  - действующие значения напряжения и тока на входе усилителя.

Отсюда очевидно, что входное сопротивление  представляет собой сопротивление между входными зажимами усилителя для переменного входного сигнала.

Коэффициент усиления. Этот важнейший параметр представляет собой отношение напряжения или тока (мощности) на выходе усилителя к напряжению или току (мощности) на его входе и численно показывает увеличение выходного сигнала по сравнению с входным. Если напряжение или ток на входе и выходе усилителя представить в общем виде соответственно как:

и ,

то

,                                (8.1)

где - модуль коэффициента усиления; - фазовый сдвиг между входным и выходным напряжением и токами.

В соответствии с назначением усилителя различают коэффициенты усиления по напряжению, току  и мощности :

, , .                                           (8.2)

Если усилитель содержит n каскадов, то

.                                                                  (8.3)

Здесь  - коэффициент усиления, измеренный с учетом действия предыдущего и последующего каскадов многокаскадного усилителя.

При большом числе каскадов коэффициент усиления получается слишком громоздким и неудобным для практического использования. Более удобной является логарифмическая шкала К, единицей которой является децибел - десять десятичных логарифмов отношения мощностей на выходе и входе усилителя:

.

С учетом того, что мощность Р пропорциональна U2 и I 2, для коэффициентов усиления по напряжению к току получим соответственно:

,

.

Коэффициент усиления многокаскадного усилителя (в дБ):

.

Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики. Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты представляет собой амплитудно-частотную характеристику усилителя. Поскольку модуль коэффициента усиления на разных частотах имеет разные значения, гармонические составляющие сложного входного сигнала усиливаются не одинаково   и,   следовательно, форма выходного сигнала отлична от формы входного сигнала. Такие искажения усиливаемого  сигнала   называют частотными искажениями. Причиной частотных искажений являются реактивные элементы усилителя (индуктивности и емкости), сопротивления которых зависят от частоты, а также зависимость от частоты физических параметров полупроводниковых приборов, как активных элементов усилителя.

Фазочастотная характеристика отражает зависимость угла сдвига фазы между входным и выходным напряжениями, т. е. аргумента коэффициента усиления   от частоты. По фазовой характеристике оценивают фазовые искажения, вносимые усилителем, которые заключаются в нарушении фазовых соотношений между отдельными гармоническими составляющими сложного сигнала и изменяют его форму на выходе усилителя. вызывает частотные искажения. Так как оба вида искажений, вносимых усилителем, обусловлены линейными элементами схемы, то их еще называют линейными искажениями.

Амплитудная характеристика. Динамический диапазон. Нелинейные искажения. Амплитудная характеристика определяется зависимостью  на некоторой  постоянной  частоте.   Выходной сигнал усилителя содержит гармонические составляющие, отсутствующие во входном сигнале; иначе говоря, в усиливаемый сигнал вносятся нелинейные искажения.

С амплитудной характеристикой связан один из важнейших параметров усилителя - динамический диапазон D, определяемый отношением:

(8.4)

где  и - минимальное и максимальное входное напряжения, при которых нелинейные искажения усиливаемого сигнала и его различение на фоне шумов лежат в допустимых пределах.

Если динамический диапазон выражается в децибелах, то . С качественной стороны динамический диапазон показывает способность усилителя усиливать минимальные и максимальные сигналы с допустимым уровнем их искажений и способностью различения их на фоне шумов.

Коэффициент полезного действия. КПД, являющийся важным показателем для усилителей средней и особенно большой мощности, определяется отношением:

,                                                                   (8.5)

где Рвых - полезная выходная мощность, отдаваемая усилителем в нагрузку; Рпот - мощность, потребляемая усилителем от источника питания.

8.2 Операционные усилители: инвертирующий и неинвертирующий

Термин «операционный усилитель» ранее отождествлялся с понятием «решающий усилитель» и связывался с какой-либо математической операцией - суммированием, дифференцированием и др. В настоящее время характеристики ОУ приблизились к характеристикам идеального усилителя, а его функции неизмеримо расширились. Под ОУ теперь понимают высококачественный универсальный усилитель, который с успехом может быть использован практически в любом усилительном устройстве.

Схемы современных ОУ весьма сложны, а сам усилитель характеризуется множеством внешних параметров. Подробный анализ схем, учитывающий особенности того или иного типа конкретного ОУ, достаточно громоздок и сложен, а главное, для такого анализа требуются весьма серьезные знания электроники. Однако при начальном изучении схем с операционными усилителями этого не требуется. Можно не интересоваться внутренним устройством ОУ и подробно не изучать внешние параметры конкретных операционных усилителей, стараясь «выжать» из каждого максимум возможного. Гораздо целесообразнее определить типовые характеристики современных ОУ, идеализировать их и на основе этого разбираться в принципе построения соответствующих схем усилительных устройств на ИС. Только после этого (если это понадобится) можно учитывать отличия реальных ОУ от идеализированных.

Обозначение операционного усилителя приведено на рисунке 8.2, а (в большинстве случаев в реальных ОУ имеются дополнительные выводы, предназначенные для коррекции характеристик).

Каждый вывод ОУ имеет свое название и обозначение. Прежде всего ОУ имеет один выход и два входа, которые оказывают на входное напряжение одинаковое в количественном отношении, но противоположное по знаку влияние. Один из входов помечают знаком « + » и называют прямым, или неинвертирующим. При подаче напряжения на этот вход полярность напряжения на выходе будет совпадать с полярностью напряжения на входе. Другой вход помечают знаком « - » и называют инвертирующим. В этом случае полярность напряжения на выходе будет противоположна полярности напряжения на инвертирующем входе.

Рисунок 8.2. Условное обозначение операционного усилителя (а, в, г) и схема его подключения (б)

При этом следует помнить, что знаки плюс и минус соответствуют лишь названиям выводов и никак не связаны с полярностью приложенного напряжения.

Два следующих вывода предназначены для подведения постоянных питающих напряжений, величины которых обычно равны между собой, а полярность противоположна (например, +15 и -15 В). Еще один вывод - это «земля»; этот вывод служит общей точкой схемы ОУ, его потенциал принимается равным нулю. Эту точку желательно соединять с металлическим корпусом, на котором монтируется усилительное устройство.

Полная схема подключения ОУ показана на рисунке 8.2, б, а сокращенные обозначения, последним из которых в дальнейшем мы и будем пользоваться, приведены на рисунке 8.2, в и г.

Передаточная характеристика ОУ имеет вид, показанный на рисунке 8.3, а (здесь по оси абсцисс входное напряжение Uвх = U+ - U-.

Рисунок 8.3. Амплитудная характеристика (а) и эквивалентная схема (б) идеализированного операционного усилителя

Как видно из рисунка, для передаточной характеристики характерны три участка: линейный и два участка, характеризующих области насыщения. В линейной области между разностью входных напряжений Uвх = U+ - U- и выходным напряжением существует линейная зависимость, при этом (Uвых изменяется от -Е до +Е. Для этого участка характеристики справедливы следующие соотношения:

Откуда следует, что

.

Для современных ОУ коэффициент усиления по напряжению лежит в интервале от 104 до 106. Поэтому для питающих напряжений, находящихся в диапазоне 10...15 В, линейная область передаточной характеристики по входу составляет от 1 мВ до 10 мкВ, т. е. при линейном режиме работы ОУ входные напряжения U+  и U практически равны (с погрешностью не более 1 мВ).

Если разность между U+  и U больше 1 мВ, то Uвых достигает напряжения источника питания ( + Е или Е) и при дальнейшем увеличении разности входных напряжений входы теряют свои управляющие свойства - ОУ оказывается в области насыщения, когда |Uвых| = |Е|. При этом напряжение на выходе не зависит от разности напряжений на входе ОУ.

Из передаточной характеристики ОУ также следует, что если к обоим входам приложить одинаковые по величине и полярности относительно «земли» напряжения (напряжения, называемые «синфазными»), то их влияние будет скомпенсировано и они не окажут никакого воздействия на выходное напряжение. Такие усилители с двумя входами, у которых напряжение на выходе появляется только в том случае, когда на входах действуют разные по величине напряжения, называют дифференциальными.

Современные ОУ на ИС помимо большого коэффициента усиления по напряжению обладают высоким значением входного и малым выходного сопротивлений. С точки зрения каскадов, образующих ОУ на ИС, всегда можно выделить три: входной, промежуточный и выходной каскады. Одним из основных требований, предъявляемых к входному каскаду, является требование большого входного сопротивления, которое, в частности, достигается за счет выбора соответствующего режима работы транзисторов. Если во входном каскаде используются биполярные транзисторы, то их входные токи измеряются микроамперами, а если используются полевые транзисторы - то пикоамперами. В выходном каскаде ОУ всегда применяют отрицательную обратную связь, которая позволяет получить достаточно малые выходные сопротивления.

На основании изложенного выше можно утверждать, что типовые значения основных параметров современных ОУ на ИС позволяют при работе на линейной области передаточной характеристики представлять ОУ в виде идеальных усилителей (рисунок 8.3, б) со следующими параметрами:

- бесконечно большое входное и нулевое выходное сопротивления;

- входные токи равны нулю;

- одинаковые напряжения на неинвертирующем и инвертирующем входах, каждое из которых практически близко к нулю;

- со  стороны   выхода  ОУ   представляет  собой   идеальный  управляемый источник напряжения с ЭДС E=K(U+  U).

Так как в усилительных устройствах, использующих операционные усилители, рабочей областью передаточной характеристики ОУ является линейная область, то при анализе усилительных устройств мы будем пользоваться идеализированными характеристиками ОУ. Но при работе в линейном режиме разность входных напряжений должна быть 1 мВ или меньше. Если напряжение на инвертирующем входе отличается от напряжения на неинвертирующем больше чем на 1 мВ, то ОУ, как отмечено выше, входит в режим насыщения и его вход теряет свои управляющие свойства - напряжение на выходе принимает значение, близкое к значению источника питания. Такое положение недопустимо и для его предотвращения необходимо принимать специальные меры - вводить отрицательную обратную связь. Поэтому в усилительных устройствах ОУ работают всегда с отрицательной обратной связью. Эта связь создается за счет введения внешних цепей, подключаемых между выходом и инвертирующим входом ОУ.

Инвертирующие усилители. Принципиальная схема инвертирующего усилителя показана на рисунок 8.4.

Рисунок 8.4. Инвертирующий усилитель

Источником входного сигнала служит генератор Uвх, который подключается к инверсному входу ОУ через резистор R1, играющий роль внутреннего сопротивления генератора. Напряжение обратной связи с выхода ОУ через резистор Roc также подается на инверсный вход. Прямой вход ОУ заземляется.

Проанализировать изображенную схему нетрудно, если воспользоваться вышеприведенными параметрами идеализированного ОУ. Так как прямой вход заземлен, то и потенциал инвертирующего входа можно считать практически равным потенциалу «земли». Поскольку на самом деле инвертирующий вход ОУ имеет большое входное сопротивление, то такое состояние можно назвать мнимым заземлением. Равенство нулю потенциала инвертирующего входа означает, что падение напряжения на резисторе R1 равно Uвх, а падение напряжения на резисторе Roc равно Uвых. Через входную цепь усилителя ток не проходит (входное сопротивление ОУ равно бесконечности), поэтому Iвх = Iос . Так как

получаем:

Таким образом, коэффициент усиления инвертирующего усилителя определяется отношением указанных резисторов, а для его расчета не требуется точно знать параметры ОУ, что весьма удобно. Знак «минус» в выражении означает лишь то, что фаза напряжения на выходе усилителя противоположна фазе входного напряжения.

Основной недостаток инвертирующих усилителей состоит в том, что он имеет малое входное сопротивление Rвх = Rl, а в усилителях с большим коэффициентом усиления величина R1 обычно небольшая. Этот недостаток устранен в схеме неинвертирующего усилителя.

Неинвертирующий усилитель. Принципиальная схема инвертирующего усилителя показана на рисунок 8.5. Здесь входной сигнал уже подается на прямой вход ОУ, а напряжение обратной связи на инвертирующий.

Анализ данной схемы также крайне прост. Напряжение обратной связи, подаваемое на инвертирующий вход ОУ, снимается с делителя напряжения:

В идеализированном ОУ, работающем в линейном режиме:

откуда    коэффициент        усиления        неинвертирующего        усилителя:

Рисунок 8.5. Неинвертирующий усилитель

Из этого следует, что и для этой схемы коэффициент усиления также определяется только параметрами цепи обратной связи и не зависит от параметров ОУ.

Входное сопротивление неинвертирующего усилителя весьма велико. На низких частотах оно примерно равно 100 МОм. Выходное сопротивление, наоборот, очень мало и составляет доли ома.

Повторитель. Если принять, что R3>>R2, то коэффициент усиления неинвертирующего усилителя окажется близким к единице, а сам усилитель превратится в так называемый повторитель (напряжение на его выходе «повторяет» напряжение на его входе). В предельном случае (R3  ; R20); схема повторителя приобретает более простой вид. Она имеет коэффициент усиления, равный единице, входное же сопротивление такой схемы оказывается чрезвычайно большим, а выходное, наоборот, - очень малым.

Может показаться, что схема повторителя не представляет никакого практического интереса, поскольку усиление по напряжению в такой схеме отсутствует. Но такой вывод будет неверным: схема повторителя получила широкое распространение в качестве своеобразного трансформатора сопротивления и усилителя мощности. Первое из указанных свойств повторителей позволяет применять их для согласования большого выходного сопротивления одного блока или устройства с малым входным сопротивлением другого. В точном соответствии с тем, что изложено выше, повторитель «трансформирует» большое сопротивление Rвх в малое сопротивление Rн. При этом мощность на входе повторителя согласно известной зависимости P=U2/R будет Рвх,= U2/Rвых, а на выходе – Рвых= U2/Rвых. Так как у повторителя Rвых>>Rвх, то оказывается, что Pвх<<Pвых.

Регулировка усиления. Если один из резисторов в цепи обратной связи в схемах, сделать переменным, то можно регулировать коэффициент усиления. Недостатки такой регулировки: происходит нарушение режима работы ОУ; при изменении R1 в схеме инвертирующего усилителя меняется его выходное сопротивление; характер регулировки оказывается нелинейным. В связи с этим предпочтительнее использовать ступенчатую регулировку коэффициента усиления, подбирая соответствующие пары резисторов.

Сложение и вычитание аналоговых сигналов. Для сложения аналоговых сигналов можно использовать инвертирующий усилитель, в котором на инвертирующий вход ОУ подается несколько напряжений, подлежащих сложению (рисунок 8.6, а).

Рисунок 8.6. Усилители на ОУ, в которых происходит сложение (а) и вычитание (б) двух сигналов

Снова обратимся к идеализированным характеристикам ОУ, т.е. будем считать, что U+ = U = 0, а входной ток ОУ равен нулю. При этом токи на входе сумматора будут иметь следующие значения:

а выходное напряжение:

т. е. в рассматриваемом случае Uвых есть инвертированная взвешенная сумма Uвх1 и Uвх2 , весовые же коэффициенты слагаемых определяются отношением сопротивлений соответствующих резисторов.

При Rl = R2 = R

и схема превращается в простои сумматор.

Если необходимо провести вычитание двух сигналов, то применяют схему, показанную на рисунке 8.6, б, где одно напряжение подается на инвертирующий вход ОУ, а другое - на неинвертирующий. С помощью резистора осуществляется отрицательная обратная связь.

В приведенной схеме:

Для идеализированного ОУ, у которого U+ = U- и входной ток равен нулю, а значит, и I1 = Iос, имеем:

Подставив одно уравнение в другое, и проведя упрощения, получим:

При Rl = R2 = R:

Таким образом, выходной сигнал в рассматриваемой схеме представляет собой разность сигналов, действующих на ее входах.

8.3 Дифференциальные усилители, усилители переменного тока, электронные ключи

Дифференциальные усилители. Во многих практических случаях требуются усилители с дифференциальными входами. Такого типа дифференциальные усилительные устройства легко можно создать на базе ОУ.

Простейшая схема усилителя с дифференциальными входами на ОУ приведена на рисунке 8.7. Делитель напряжения на неинвертирующем входе включается для того, чтобы сделать напряжения U+ и U одинаковыми, т.е. добиться равного усиления сигналов U1 и U2. Выходное напряжение определяется выражением:

Недостаток схемы - низкое входное сопротивление. Для его увеличения применяют повторители. При этом схема дифференциального усилителя с высоким входным сопротивлением принимает вид, представленный на рисунке 8.7,б. За счет очень больших входных сопротивлений повторителей эта схема практически не потребляет ток от источников сигнала. Ее выходное напряжение определяется при этом последним полученным выражением.

Рисунок 8.7.  Дифференциальные усилители: а - простейшая схема;

б - схема с высоким входным сопротивлением

Усилители переменного тока. Все современные интегральные ОУ представляют собой усилители с непосредственной связью между входящими в них каскадами. Это означает, что любая из рассмотренных выше усилительных схем на ОУ способна усиливать сколь угодно медленно меняющиеся сигналы, т. е. схемы относятся к усилителям постоянного тока, основным недостатком которых является дрейф нуля. Если требуется усилительное устройство, не чувствительное к медленным изменениям напряжения на входе, используют усилители переменного тока.

Усилитель переменного сигнала можно рассматривать как своего рода фильтр, позволяющий избавиться от нежелательных частотных составляющих, оказывающих вредное влияние на усиливаемый сигнал. Для избавления от медленных изменений, спектр которых находится в области низких частот, нужно, чтобы вблизи нулевой частоты коэффициент усиления усилителя был близок к нулю. Реализация этого условия достигается с помощью разделительных или блокировочных конденсаторов, которые включают между усилительными каскадами, между источниками сигнала и усилителем или между отдельными усилителями. Так как сопротивление конденсаторов в области очень низких частот резко возрастает, то и напряжение медленно меняющихся сигналов во все большей мере будет падать на их сопротивлении, при этом на вход последующего каскада будет приходиться все меньшая доля напряжения таких сигналов. В свою очередь, на частотах усиливаемого сигнала сопротивление таких конденсаторов пренебрежимо мало; практически весь сигнал поступает на вход усилительного каскада - усилитель эффективно усиливает переменный сигнал и «блокирует» усиление квазипостоянного сигнала.

Па рисунке 8.8, а показан усилитель переменного сигнала, построенный на основе инвертирующего усилителя постоянного тока.

Рисунок 8.8. Неинвертирующий (а) и инвертирующий (б) усилители

переменного тока

Показанный на схеме конденсатор С блокирует сигналы постоянного тока, пропуская лишь сигналы переменного. Данная схема по-разному усиливает различные гармонические составляющие переменного сигнала. Чем ниже его частота, тем выше сопротивление конденсатора С, что приводит к падению коэффициента усиления усилителя. Вывод очевиден: на низких частотах в таком усилителе коэффициент усиления будет падать, т. е. будет наблюдаться «завал» его частотной характеристики K(f).

Усилитель переменного сигнала можно создать и на базе неинвертирующего усилителя (рисунок 8.8, б). В этой схеме также имеется конденсатор С, который блокирует квазипостоянные сигналы, пропуская сигналы переменные. Если бы схема была построена на идеальных элементах, то не было бы никакой необходимости включать в нее резистор RL. В действительности в любом реальном ОУ имеются очень небольшие входные токи, которые могут зарядить конденсатор С. Так как ОУ воспринимает постоянное напряжение на конденсаторе как еще один входной сигнал, то в случае, если напряжение на нем превысит 1 мВ, ОУ перейдет в режим насыщения и усилитель перестанет реагировать на входной сигнал. Резистор R1 служит для прохождения входного тока ОУ и разряда конденсатора С. К сожалению, все это приводит к снижению входного сопротивления усилителя, величина которого оказывается равной R1. Для того чтобы по возможности избежать отрицательных     последствий     такого     снижения     величины     входного сопротивления, R1 стремятся выбрать как можно большим.

Электронные ключи. Одним из основных элементов цифровых устройств является электронный ключ, главное назначение которого состоит в коммутации цепи нагрузки с помощью управляющих электрических сигналов.

Основу любого электронного ключа составляет полупроводниковый прибор (диод, биполярный или полевой транзистор), работающий в нелинейном, ключевом режиме. По аналогии с механическим ключом качество электронного ключа определяется следующими параметрами: падением напряжения на ключе в замкнутом состоянии; током через ключ в разомкнутом состоянии; скоростью перехода ключа из одного состояния в другое.

Диодные ключи. Применение диодов в ключевых схемах связано с их способностью проводить ток только в одном направлении. Из идеализированной вольт-амперной харатеристики диода, следует, что диод можно рассматривать как сопротивление, величина которого зависит от полярности приложенного к нему напряжения. Когда к диоду приложено прямое напряжение («плюс» на аноде относительно катода), сопротивление диода rд оказывается малым (для полупроводникового диода rд имеет величину от 10 до 100 Ом). Когда к диоду приложено обратное напряжение («минус» на аноде относительно катода), сопротивление диода Rобр будет большим (для полупроводникового диода Rобр лежит в пределах от десятков килоОм до десятков мегаОм).

В зависимости от схем соединения диода и нагрузки различают последовательный и параллельный диодные ключи.

Диодные ключи достаточно широко применяют в логических элементах. Их основным достоинством является простота. Если оценивать основные параметры диодных ключей, то для уменьшения падения напряжения на ключе в замкнутом состоянии необходимо уменьшать rд, а для уменьшения тока в разомкнутом состоянии - увеличивать Rобр, т. е. в ключевых схемах желательно использовать такие диоды, у которых rд минимально, Rобр максимально. Третий основной параметр - скорость перехода ключа из одного состояния в другое - зависит как от диода, так и от остальной схемы. Реальные полупроводниковые диоды обладают определенной инерционностью. Для включения диода нужно некоторое, в течение которого его база насыщается носителями, а для выключения диода - время, в течение которого происходит рассасывание заряда в базе. Наиболее существенными параметрами схемы, влияющими на ее быстродействие, являются паразитные емкости, в том числе и емкость запертого диода. Как известно, напряжение на емкости не может возрасти скачком, что приводит к «затягиванию» фронта и спада импульсов напряжения. Поэтому для получения высокого быстродействия диодных  ключей   необходимо  применять специальные  импульсные диоды, которые имеют малые времена включения и выключения, малые паразитные емкости, а также позаботиться об уменьшении паразитных емкостей схемы.

Транзисторные ключи. В отличие от диодных в транзисторных ключах входная и выходная цепи разделены. Состояние транзистора (закрытое или открытое) зависит от значения входного напряжения (тока). В закрытом состоянии транзистор находится в режиме отсечки, а в открытом состоянии он   может   находиться   в   активном   режиме   и   в   режиме   насыщения.

Контрольные вопросы:

- Как классифицируются электронные усилители?

- Назовите основные параметры усилителей.

- Что называется коэффициентом усиления, и в каких единицах он выражается?

- Как оценивают количественно частотные искажения?

- Что называется фазовой характеристикой усилителя?

- Как оценивают нелинейные искажения?

- Дайте определение операционного усилителя, приведите условные обозначения.

- Опишите работу инвертирующего и неинвертирующего усилителей.

- Опишите схему усилителя с дифференциальными входами на ОУ.

- Для чего служат электронные ключи, приведите их разновидности.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Тема 5. Генераторы гармонических колебаний

Лекция 9

Цель лекции: изучение назначения и принципов работы генераторов гармонических колебаний.

9.1 Назначение и классификация генераторов гармонических колебаний.

9.2 Схемы генераторов гармонических колебаний.

9.1 Назначение и классификация генераторов гармонических колебаний

Генератором гармонических колебаний называют устройство, создающее переменное синусоидальное напряжение при отсутствии входных сигналов. В схемах генераторов всегда используется положительная обратная связь.

Колебания называются свободными (или собственными), если они совершаются за счет первоначально совершенной энергии при последующем отсутствии внешних воздействий на колебательную систему (систему, совершающую колебания). Простейшим типом колебаний являются гармонические колебания - колебания, при которых колеблющаяся величина изменятся со временем по закону синуса (косинуса). Генераторы являются составной частью многих измерительных приборов и важнейшими блоками автоматических систем.

Различают аналоговые и цифровые генераторы. Для аналоговых генераторов гармонических колебаний важной проблемой является автоматическая стабилизация амплитуды выходного напряжения. Если в схеме не предусмотрены устройства автоматической стабилизации, устойчивая работа генератора окажется невозможной. В этом случае после возникновения колебаний амплитуда выходного напряжения начнет постоянно увеличиваться, и это приведет к тому, что активный элемент генератора (например, операционный усилитель) войдет в режим насыщения. В результате напряжение на выходе будет отличаться от гармонического. Схемы автоматической стабилизации амплитуды достаточно сложны.

Структурная схема генератора приведена на рисунке 9.1:

ИЭ - источник энергии, УЭ - усилитель, ПОС - цепь положительной обратной

связи, ООС - цепь отрицательной обратной связи,

ФК - формирователь колебаний (LC-контур или фазирующая RС-цепь)

Рисунок 9.1. Структурная схема генератора

По способу получения колебаний генераторы подразделяют на две группы: генераторы с внешним возбуждением и генераторы с самовозбуждением. Генератором с внешним возбуждением является усилитель мощности, на вход которого подаются электрические сигналы от источника колебаний. Генераторы с самовозбуждением содержат формирователи колебаний; такие генераторы часто называют автогенераторами.

Принцип работы автогенератора. Он основан на автоматическом пополнении энергии, которую затрачивает формирователь колебаний.

При этом должно соблюдаться:

- правило баланса амплитуд - произведение коэффициента усиления на коэффициент обратной связи должно быть равно 1.

- правило баланса фаз - оно означает, что колебания возникают на вполне определенной частоте, при которой происходит совпадение фаз.

При соблюдении обоих условий колебания плавно или резко возникают и автоматически поддерживаются с заданным размахом. При большом фазовом сдвиге колебания будут гасить друг друга и в дальнейшем исчезнут совсем.

Имеется много разновидностей схем генераторов синусоидальных колебаний. Генераторы для частот от нескольких десятков килогерц и выше содержат LC-контуры, а генераторы для низких частот, как правило, RС-фильтры.

9.2 Схемы генераторов гармонических колебаний

Схемы LC-генераторов гармонических колебаний.    В генераторах с LC-контурами используются индуктивные катушки и конденсаторы с высокой добротностью. Автогенератор - формирователь колебаний - представляет собой один или несколько усилительных каскадов с цепями положительной частотно-зависимой обратной связи; схемы обратной связи содержат колебательные цепи. Возможны различные варианты включения колебательной цепи относительно электродов УЭ: только на входе, только на выходе или одновременно в нескольких участках схемы. По способам соединения LC -элементов с электродами усилительных элементов различают трансформаторную связь и так называемую трехточечную связь - индуктивную или емкостную. Автогенератор с трансформаторной связью показан на рисунке 9.2.

Рисунок 9.2. Автогенератор-формирователь синусоидальных колебаний

с трансформаторной связью

Колебательный контур, состоящий из катушки LК и конденсатора С, является коллекторной нагрузкой транзистора V1. Индуктивная связь между выходом и входом усилителя обеспечивается катушкой LБ, присоединенной к базе транзистора. Элементы R1, R2, RЭ, СЭ предназначены для обеспечения необходимого режима работы по постоянному току и его термостабилизации.

Благодаря конденсатору С1 обладающему малым сопротивлением на частоте генерации, создается цепь для переменной составляющей тока между базой и эмиттером транзистора. Точками обозначены начала обмоток LБ и LК, поскольку необходимо соблюсти условие баланса фаз. Условие баланса фаз соблюдается, если приток энергии совершается синхронно с изменением знака напряжения на контуре; например, в каскаде с транзистором, включенным по схеме с ОЭ, фазы входного и выходного сигналов взаимно сдвинуты на 180°С. Поэтому концы катушки LБ надо подключить так, чтобы входные и выходные колебании совпадали по фазе. Условие баланса амплитуд состоит в том, что потери в контуре и нагрузке непрерывно пополняются за счет источника питания.

Рисунок 9.3. Работа автогенератора. Переходные процессы

Работа автогенератора (рис. 9.3) начинается при включении источника  Ек. Начальный  импульс тока возбуждает  в контуре LКC колебания с частотой , которые могли бы прекратиться из-за тепловых потерь энергии в активном сопротивлении катушки и конденсатора. Но поскольку между катушками LБ и LК имеется индуктивная связь с коэффициентом взаимоиндукции М, в базовой цепи возникнет переменный ток , совпадающий по фазе с током коллекторной цепи (условие баланса фаз обеспечивается рациональным включением концов обмотки LБ). Усиленные колебания передаются из контура снова в базовую цепь, и размах колебаний постепенно нарастает, достигая заданного значения.

Рисунок 9.4. Формирователи синусоидальных колебаний на основе колебательного контура,

собранного по трехточечной индуктивной (а) и емкостной (б) схеме

Автогенератор, собранный  по трехточечной схеме, показан на рис. 9.4 (а). Колебательный контур, состоящий из секционированной катушки LК и конденсатора СК, является нагрузкой транзистора V1. Катушка LК разделена на две части: один вывод ее присоединен к коллектору, второй - к базе транзистора; энергия подводится к одному из средних витков этой катушки. Такое включение обеспечивает выполнение баланса фаз и отличается большой простотой и надежностью. Режим работы транзистора по постоянному току и его термостабилизация осуществляются за счет таких же элементов, как и в схеме трансформаторного генератора (см. рис. 9.2). Емкостная трехточечная схема (рис. 9.4, б) содержит в емкостной ветви колебательного контура два конденсатора, и , средняя точка между которыми соединена с эмиттером транзистора V1. Колебательный контур включен последовательно между источником энергии и УЭ. Напряжения на конденсаторах и имеют противоположную полярность относительно общей точки, благодаря чему обеспечивается выполнение условия баланса фаз.

Схемы RC-генераторов гармонических колебаний.  RC-автогенераторы используются для генерирования колебаний инфранизкой и низкой частоты (от долей герца до нескольких десятков килогерц); RС-генераторы могут вырабатывать колебания и более высоких частот, однако низкочастотные колебания отличаются более высокой стабильностью.

Рисунок 9.5. Автогенераторы синусоидальных колебаний с целью из Г-образных RC-звеньев (а) и мостового типа (б)

RC-автогенератор состоит из усилителя (одно- или многокаскадного) и цепи частотно-зависимой обратной связи. Цепи обратной связи выполняются в виде «лестничных» (рис. 9.5, а) или мостовых (рис. 9.5, б) RC-схем.

RC-автогенератор с многозвенной RC-цепью обратной связи показан на рис. 9.5, а. Три последовательно соединенных фазирующих эвена R1C1 - R3С3, включенных между выходом и входом усилительного каскада, образуют цепь положительной обратной связи с фильтрующими свойствами. Она поддерживает колебательный процесс только на одной определенной частоте; без RC-элементов однокаскадный усилитель имел бы отрицательную обратную связь по напряжению. Условие баланса фаз проявляется в том, что каждое из RС-звеньев поворачивает фазу сигнала на угол 60°, а суммарный угол сдвига равен 180°. Условие баланса амплитуд удовлетворяется путем выбора соответствующего коэффициента усиления каскада.

Автогенератор с RC-фильтром мостового типа приведен на рис. 9.5, б. Два плеча моста - звенья R1C1 и R2C2 - подключены к неинвертируюшему входу усилителя 2 (цифра внутри треугольника означает число каскадов). Эти звенья образуют цепь ПОС. К инвертирующему входу того же усилителя присоединена другая диагональ, составленная из нелинейных элементов R3 и r, которая создает цепь ООС. В данной схеме мост обладает избирательным свойством и условие баланса фаз обеспечивается при одной частоте (на которой выходной сигнал моста совпадает по фазе со входным). Регулировка частоты в данном автогенераторе проста и удобна, причем возможна в очень широком диапазоне частот. Ее осуществляют изменением либо сопротивлений обоих резисторов, либо емкостей обоих конденсаторов моста.

Общий недостаток всех генераторов - чувствительность генерируемой частоты к изменению питающих напряжений, температуры, "старению" элементов схемы.

Контрольные вопросы:

- Какое устройство называют генератором гармонических колебаний?

- Как классифицируются генераторы гармонических колебаний?

- Опишите схемы LC-генераторов гармонических колебаний.

- В чем заключается условие баланса фаз и амплитуд?

- Приведите схемы RC-генераторов гармонических колебаний.

- Опишите принцип работы автогенератора с RC-фильтром мостового типа.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для прикладного бакалавриата / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е изд. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 344 c.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. – 6-е изд., М.: КНОРУС, 2017. - 800 с.

- Гальперин М. В. Электротехника и электроника. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c.

- Федоров, В.А. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю. Щетинов. - М.: КноРус, 2017. - 800 c.

Тема 6. Основы цифровой электроники

Лекция 10. Системы счисления и коды, применяемые в цифровой технике

Цель лекции: изучение способов представления информации в цифровых устройствах.

10.1 Представление чисел в различных системах счисления, их перевод из одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика.

10.2 Прямой, обратный и дополнительный коды. Арифметика в дополнительном коде.

10.3 Двоично-десятичный код.

10.4 Представление символьной информации.

10.1 Представление чисел в различных системах счисления, их перевод из одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика

Информация – произвольная последовательность символов, т.е. любое слово, каждый новый символ увеличивает количество информации. Для того, чтобы ориентироваться в единицах измерения количества информации, необходимо знать в каком виде информация хранится и обрабатывается в цифровой технике.

Наименьшая единица информации, принятая в вычислительной технике, называется бит (от «binary digit» - двоичная цифра). Бит может принимать два численных значения: 0 и 1. При таком способе каждая частица запоминающей среды может иметь два возможных состояния: ДА, НЕТ; на практике мы в основном встречаемся с двумя состояниями различных объектов: есть напряжение – нет напряжения; лампочка горит – лампочка не горит. В основе работы такой системы представления информации лежит двоичная система счисления.

Система счисления – это способ наименования и изображения чисел с помощью символов, имеющих определенные количественные значения.

В зависимости от способа изображения чисел системы делятся на позиционные (арабская система счисления) и непозиционные (римская система счисления). В позиционной системе счисления количественное значение каждой цифры зависит от ее места положения (позиции) в числе.

Например:  десятичное число 648 = 6*102 + 4*101 + 8*100

Количество цифр, используемых для изображения числа в позиционной системе счисления, называется основанием системы.

Любая позиционная система счисления может быть представлена в виде полинома:

где А – число в позиционной системе счисления;

q – основание системы;

аi – коэффициент;

n – степень и индекс.

В непозиционной системе счисления – цифры не меняют своего количественного значения при изменении их положения в числе.

В десятичной системе счисления применяются символы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Общее количество символов 10 и поэтому ее называют системой счисления с основанием 10.

В двоичной системе (как было сказано выше) используют только два символа: 0, 1, и поэтому ее называют системой счисления с основанием 2.

Большая часть систем информатики использует шестнадцатеричную, а иногда и восьмеричную систему счисления для того, чтобы упростить запоминание и использование многоразрядных двоичных чисел.

В шестнадцатеричной системе счисления (основание q =16) применяются  16 символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F .

В восьмеричной системе счисления (основание q = 8) применяются 8 символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

| Десятичные числа | Двоичные числа | Шестнадцатеричные числа | Восьмеричные числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С D E F | 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 |

1 байт = 23= 8 битов

1 килобайт = 210 байт

1 мегабайт = 220 байт

1 гигабайт = 230 байт

1 терабайт = 240 байт

1 петабайт = 250 байт

Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Перевод двоичного числа в десятичное

Пример 10.1

1011012=125+024+123+122+021+120=32+0+8+4+0+1=4510

Ответ: 1011012 = 4510

Перевод  десятичного числа в двоичное

Пример 10.2

Ответ: 10810 = 11011002 (число читается в направлении стрелки)

Перевод двоичного числа в восьмеричное

Правило: начиная с младшего разряда (крайний правый) делим число на группы из трех разрядов и каждой группе присваиваем восьмеричный эквивалент.

Пример 10.3

Ответ: 11011102 = 1568

Перевод восьмеричного числа в двоичное

Пример 10.4

Ответ: 7018 = 1110000012

Перевод восьмеричного числа в десятичное

Пример 10.5

23578=283+382+581+780=1024+192+40+7=126310

Ответ: 23578 = 126310

Перевод десятичного числа в восьмеричное

Пример 10.6

Ответ: 333610 = 64108

Перевод двоичного числа в шестнадцатеричное

Правило: начиная с младшего разряда (крайний правый) делим число на группы из четырех разрядов и каждой группе присваиваем шестнадцатеричный эквивалент.

Пример 10.7

Ответ: 1111101001102 = FA616

Обратное преобразование

Пример 10.8

Ответ: А0116 = 1010000000012

Перевод шестнадцатеричного числа в десятичное

Пример 10.9

Ответ: 2DВ16 = 73110

Перевод десятичного числа в шестнадцатеричное

Пример 10.10

Ответ: 1579710 = 3DB516

Перевод дробных чисел

Правило: Для того, чтобы перевести дробное число в необходимую систему счисления, нужно умножить это число на q, т.е. на основание системы. Целая часть полученного произведения становится цифрой старшего разряда искомого числа. Процесс прекращается, если получается нулевая дробная часть. В случае бесконечного процесса умножения, его необходимо остановить при достижении требуемой точности.

Пример 10.11

Ответ: 0,687510 = 0,10112

В случае смешанных десятичных чисел целая и дробная часть обрабатывается порознь, т.е рассматривается как сумма. Например: 5,386 = 5 + 0,386.

Двоичная арифметика

Правила двоичного сложения:

Пример 10.12

Правила двоичного вычитания:

Пример 10.13

Двоичное умножение:

Пример 10.14

Двоичное деление:

Пример 2.15

10.2 Прямой, обратный и дополнительный коды. Арифметика в дополнительном коде

В цифровых устройствах арифметические операции выполняется с помощью регистров. Регистр – это устройство, в котором осуществляется представление числа.

Простейший регистр представляют пространством из 8 бит.

Рисунок 10.1. Изображение регистра микропроцессора (ячейка памяти вне МП)

Поскольку вся информация представляется обычно в виде нулей и единиц, можно с помощью этих символов представлять знак числа. Используя самый старший разряд в качестве знакового, и считая, что 0 – соответствует положительным числам, а 1 – отрицательным, остальные же разряды использовать для представления абсолютной величины числа в двоичной системе. Такое представление чисел со знаком называется представлением в прямом коде.

Пример 10.16

Если +2810 = 00011100п.к.

Если -2810 = 10011100п.к.

Бит знака, равный 0 для положительных чисел и 1 для отрицательных используется и при записи двоичных чисел в обратном коде. Обратный код двоичного отрицательного числа формируется заменой все нулей числа на единицы и единиц на нули, это же выполняется для самого старшего разряда поля представления числа. Поскольку этот разряд «не занят» битами величины числа, то в исходном состоянии там нуль, а по завершении 1 – будет выполнять код знака.

Пример 10.17

-2810 = 11100011о.к.

В вычислительной технике широко используется представление отрицательных чисел в дополнительном коде (в виде так называемого дополнения до двух). Формирование дополнительного кода отрицательного числа состоит из двух операций: дополнения этого числа до 1, т.е. получение обратного кода и добавление еще 1.

Пример 10.18

Найти дополнительный код числа -910

| Этап 1. Запись десятичного числа без знака | 9 |
| --- | --- |
| Этап 2. Преобразование десятичного числа в двоичный код (8 разрядов) | 00001001 |
| Этап 3. Получение обратного кода, заменой всех нулей на единицы и единиц на нули. | 11110110 |
| Этап 4. Прибавить единицу к обратному коду, получение дополнительного кода. |  |

Обратное преобразование числа, записанного в дополнительном коде в его десятичный эквивалент, осуществляется следующим образом.

Пример 10.19

Найти десятичный эквивалент отрицательного числа, записанного в дополнительном коде 11110111д.к.

| Этап 1. Запись дополнительного кода | 11110111 |
| --- | --- |
| Этап 2. Получение обратного кода, заменой всех нулей на единицы и единиц на нули. | 00001000 |
| Этап 3. Прибавить единицу к обратному коду. |  |
| Этап 4. Получение двоичного кода. | 9 |

Ответ: Поскольку старший разряд дополнительного кода 1, то 11111011д.к. = -910

Арифметика в дополнительном коде

Широкое использование метода дополнительного кода связано с простотой выполнения операций сложения и вычитания чисел со знаком.

Пример 10.20

Ответ: Старший бит (девятый) является переполнением 8-разрядного регистра и им можно пренебречь. Получаем сумму 00000100 = + 410.

Так как микропроцессор не приспособлен для прямого вычитания, он использует дополнительный код и сумматор для выполнения этой операции.

Пример 10.21

Ответ: Старший бит (девятый) является переполнением 8-разядного регистра и им можно пренебречь. Получаем сумму 00000011 = + 310.

Вычитание большего числа из меньшего.

Пример 10.22

Ответ: Получено число в дополнительном коде (старший бит 1). Путем преобразования 11111100д.к. = - 410.

Примечание: дополнительный код положительных чисел совпадает с их двоичными эквивалентами.

10.3 Двоично-десятичный код

Когда числа, буквы или слова представлены специальной группой символов, говорят, что они закодированы, а такую группу символов называют кодом. Наверное, один из наиболее знакомых кодов для нас - код Морзе, в котором последовательности точек и тире представляют буквы алфавита.

Как уже было показано, любое десятичное число можно представить эквивалентным двоичным числом. Группу нулей или единиц в двоичном числе также можно считать кодом, представляющим десятичное число. Представление этого числа своим эквивалентом в двоичной системе называется обычным двоичным кодом.

Все цифровые системы используют те или иные виды двоичных чисел для внутренних операций, однако поскольку люди чаще пользуются десятичной системой, очень часто приходится выполнять преобразования между десятичной и двоичной системами. В случае с большими числами эти преобразования могут быть долгими и сложными, поэтому во многих ситуациях используют такие средства кодирования десятичных чисел, которые бы объединяли определенные черты как десятичной, так и двоичной систем.

Двоично-десятичный код (код 8421 BCD от англ. Binary Coded Decimal) представляет собой простой код, предназначенный для преобразования десятичных чисел от 0 до 9 в четырехразрядные двоичные числа.

Таблица 10.1 - Двоично-десятичный код

| Десятичные числа | Двоично-десятичные числа |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 |

Название 8421 BCD отражает название весовых  множителей, приписываемых соответствующим битам в кодирующей группе. Поэтому этот код иногда называют взвешенным кодом.

Пример 10.23

Ответ: 92610 = 100100100110BCD

Обратное преобразование рассмотрим на следующем примере.

Пример 10.24

Ответ: 100000000110BCD = 80610

В двоично-десятичном коде никогда не используются следующие группы из четырех двоичных цифр: 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. Эти числа запрещены.

Это код широко используют в цифровых системах ввиду легкости перевода в десятичную систему и обратно.  Однако важно помнить, что двоично-десятичный код не является еще одной системой счисления, такой как двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы. Это фактически та же десятичная система, в которой каждый разряд представлен двоичным эквивалентом. Для представления десятичных чисел, имеющих больше одного разряда двоично-десятичный код,  требует больше бит, чем двоичный, потому что он не использует все возможные группы из четырех бит, как отмечено выше, и это делает его в некоторой степени неэффективным.

Существуют двоично-десятичные коды и с другими весами числовых разрядов, например коды 4221 и 2421 (коды Эмери).

Арифметика в коде 8421 BCD

Рассмотрим сложение в коде 8421 BCD.

Как видно  комбинация 1101, полученная в сумме не имеет свое интерпретации в двоично-десятичном коде. Очевидно всякий раз, когда при сложении получаются недопустимые комбинации 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 должен произойти перенос в следующий разряд и должна быть произведена коррекция недопустимой комбинации. Это необходимо, т.к. одной из главных проблем при построении десятичного сумматора, использующего для представления чисел двоично-десятичный код  является формирование  и занесение десятичного переноса. Так как максимальное число, которое может быть получено в двоичной тетраде равно 15, а сигнал переноса в соседний старший разряд десятичного числа должен возникать при сумме, не меньшей 10, то обычное правило фиксации переноса не может быть использовано в этом случае. Если же возникает перенос из старшей двоичной тетрады, то в действительности вместо 10 переносится 16. Эти требования легко удовлетворить, прибавляя корректирующее слагаемое 6 = 0110  к каждой недопустимой комбинации и разрешая двоичному переносу распространяться из группы в группу.

Пример 10.25

Рассмотрим следующий пример.

Результат неверен, хотя комбинации в обеих группах допустимы (в младшей группе получилась сумма на 6 меньше требуемой). Проблема в данном случае связана с тем, что сумма двух младших цифр превысила 15 (8+9=17). В таких случаях получаются допустимые, но неверные комбинации. Обнаружить эти случаи легко, по возникающему при сложении переносу между группами.

Пример 10.26

Таким образом, корректирующее слагаемое 6 = 0110 при сложении двух двоично-десятичных чисел должно добавляться к каждой группе битов, в которой получена недопустимая комбинация (пример 10.25) или возник перенос в следующую группу (пример 10.26).

Код с избытком 3

Существуют группы кодов, которые обладают рядом свойств, упрощающих выполнение арифметических операций. К таким кодам относится код с избытком 3.

Чтобы представить десятичное число в коде с избытком 3, необходимо прибавить 3 к каждой цифре десятичного числа и затем заменяем полученные цифры соответствующими четырехзначными двоичными числами либо он получается прибавлением 0011 к каждой цифре в коде BCD.

Пример 10.27

4 + 3 = 0111код с избытком 3

К достоинству данного кода относится наличие свойства дополнительности, которое заключается в следующем. Если цифры аi , aj такие, что аi + aj = 9, и если цифре аi сопоставлена тетрада  q4q3q2q1, то цифре aj должна быть сопоставлена тетрада q4q4q2q1, в которой ql получается из ql заменой нулей на единицы и единиц на нули. Выполнение этого требования необходимо для выполнения арифметических действий над десятичными числами, представленными в обратном и дополнительном кодах.

Код «два из пяти»

Кроме требований, связанных с удобством реализации арифметических операций, могут учитываться и другие, такие, например как контроль правильности передачи цифр, уменьшение числа единиц в представлении цифры. К таким кодам относится код «два из пяти», это невзвешенный код с 5 битами в каждой группе, причем 2 бита содержат 1, а остальные 0. Если одна из единиц пропадает или их число увеличивается, это указывает на ошибку, произошедшую в машину.

Код Грея

Важной особенностью код Грея является то, что при переходе к следующему, нижерасположенному числу достаточно в предыдущем числе изменить только одну цифру. Код Грея нельзя использовать в арифметических схемах. Он применяется во входных и выходных устройствах цифровых систем, например, при "параллельном кодировании" — методе быстродействующего аналогово-цифрового преобразования, а также в механических шифраторах угла поворота вала. Применение этого кода позволяет предотвратить ошибки, поскольку при переходе между двумя закодированными значениями все разряды никак не могут изменяться одновременно. Если бы использовался чисто двоичный код, то при переходе, например, от 7 до 8, на выходе можно было бы получить число 15.

10.4 Представление символьной информации

Кроме цифровой информации ЭВМ должна обрабатывать нечисловую информацию. Коды, включающие в себя числовые и алфавитные знаки, называются буквенно-цифровыми.

Код Бодо

Код Бодо был разработан для передачи сигналов при работе с телетайпами. Оказалось, что двоично-десятичный код не подходит для этой цели, поскольку с его помощью можно представить 16 символов. Код Бодо был разработан на основе уже существующих телеграфных кодов, с его помощью можно представить 25 = 32 различные функции клавиатуры.

Код ASCII

Код ASCII – Американский стандартный код для обмена информации появился позже кода Бодо и имеет ряд преимуществ по сравнению с ним. Поскольку в коде ASCII для представления каждого символа используется 7 разрядов, его также называют 7 уровневым кодом. К 7-разрядному коду добавляют 8 разряд для выявления ошибок в переданном сообщении. Код ASCII хорошо приспособлен для работы с телетайпами и в то же время обладает широкими возможностями для организации связи клавиатуры с вычислительной машиной.

Таблица 10.2 - Выдержка из кода ASCII

| Символ | Код ASCII | Символ | Код ASCII |
| --- | --- | --- | --- |
| пробел | 010 0000 | А | 100 0001 |
| ! | 010 0001 | В | 100 0010 |
| » | 010 0010 | С | 100 0011 |
| # | 010 0011 | D | 100 0100 |

Контрольные вопросы:

- В чем различия позиционной системы счисления и непозиционной?

- Каковы преимущества и недостатки десятичной, восьмеричной и двоичной систем счисления?

- Приведите правила перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и наоборот.

- Приведите правила перевода из десятичной системы счисления в восьмеричную систему и наоборот.

- Приведите правила перевода из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную систему и наоборот.

- Какие коды применяются в цифровых устройствах для представления чисел со знаком?

- Приведите этапы преобразования отрицательного десятичного числа в дополнительный код.

- Каковы преимущества и недостатки кодирования десятичных чисел в двоично-десятичном коде по сравнению с обычным двоичным кодом?

- В чем состоит особенность кода Грея?

- Приведите название и основные характеристики кодов, используемых для обнаружения ошибок и упрощения арифметических операций.

- Сколько функций клавиатуры можно представить с помощью кода ASCII?

Домашнее задание:

Написать глоссарий.

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2009. – 727 p.

- Roger L. Tokheim. Digital Electronics: Principles and Applications. - 2009.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

Тема 7. Комбинационные логические схемы

Лекция 11. Алгебра логики

Цель лекции: изучение основных понятий, теорем и законов алгебры логики.

11.1 Основные понятия алгебры логики. Три основные логические операции.

11.2 Основные аксиомы, законы и правила алгебры логики.

11.3 Стандартные формы булевых выражений.

11.1 Основные понятия алгебры логики. Три основные логические операции

В результате выполнения любой арифметической операции над двоичными числами мы получаем новое двоичное число. При этом в каждом разряде исходных чисел и числа, полученного в результате, могут стать либо 0, либо 1. Рассматривая некий определенный разряд, мы можем сделать вывод, что числам, которые могут принимать значение либо 0, либо 1, сопоставляется число, которое так же может принимать одно из двух этих значений. Переменные величины и функции от них, которые могут принимать только два значения 0 и 1, называются логическими или булевыми переменными, а также функциями от них. Последнее название связано с именем разрабатывавшего в ХIХ веке теорию таких переменных и функций математика Джорджа Буля (исследованием свойств логических функций занимается алгебра логики).

Булеву алгебру использует для описания поведения логических схем и их структуры. Этот формальный математический аппарат удобен при описании функционирования микропроцессоров и помогает проектировать логические системы. Более того, поскольку одного из главных применений микропроцессоров связано с заменой аппаратной, так сказать «запаянной» логики на программируемую операции булевой алгебры часто встречаются и в программах для микрокомпьютеров.

Три основные логические операции

Операция НЕ, или ее называют отрицание, инверсией или дополнением. Обозначается черточкой (-) над переменной. Так отрицание переменной х записывается  (читается не х).

Отрицание НЕ удовлетворяет следующим постулатам.

= 1, если х = 0

= 0, если х = 1

Операция И – логическое умножение или, как ее еще называют, конъюнкцией обозначается точкой (∙) или символом ().

Для двух переменных х∙у или ху или ху или х&у. Постулаты логического умножения приведены в следующей таблице.

| х; у; ху. 0 0 1 1; 0 1 0 1; 0 0 0 1. | Как видно из таблицы конъюнкция ху принимает значение логической 1, тогда и только тогда, когда х и у равны логической 1, в противном случае ху равно логическому 0. Для n-переменных логическое умножение обобщается так же легко. А именно значение х1·х2·…·хn есть логическая 1, тогда и только тогда, когда значение каждой переменной х1, х2, хn = логической 1, в противном случае х1·х2·…·хn =0. |
| --- | --- |

Операция ИЛИ – операция логического сложения или, как ее еще называют дизъюнкцией. Постулаты этой операции  приведены в следующей таблице: Обозначается (+) или символом ().

| х; у; х+у. 0 0 1 1; 0 1 0 1; 0 1 1 1. | Из таблиц следует, что дизъюнкция х+у есть логический 0, тогда и только тогда, когда оба переменные х и у имеют значение логического 0, в противном случае х+у принимает значение логической 1. Это правило можно обобщить на n-переменных. А именно х1+х2+…+хn есть логическая 1, тогда и только тогда, когда по крайней мере одна из переменных имеет значение логической 1, в противном случае х1+х2+…+хn есть логический 0. |
| --- | --- |

Следует помнить, что при построении новых функций или упрощении их выражений сначала выполняется операция НЕ, затем И и в последнюю очередь ИЛИ.

Таблицы истинности и булевы выражения

Цель булевой алгебры состоит в описании поведения и структуры логических схем. На рисунке 6.1 – логическая схема показана в виде «черного ящика».

| Рисунок 6.1. Логическая схема в виде «черного ящика» | На входе булевы переменные х1, х2, …, хn на выходе переменная f, чтобы описать поведение этого черного ящика нужно выразить выход f как функцию входных переменных х1, х2, …, хn. Это можно сделать при помощи таблицы истинности (комбинационной таблицы) или булевыми выражениями. |
| --- | --- |

Логическая схема, которую можно описать полностью таблицами истинности или булевыми выражениями, называется комбинационной схемой. Комбинационная схема – эта такая схема, в которой значение входных перемещенных в текущий момент времени полностью определяют значения выходных переменных. Таблица, содержащая все возможные комбинации значений выходных переменных вместе с соответствующими значениями выходных переменных, т.е. значениями функций, называется таблицей истинности (или комбинационной таблицей).

При n-входных и одной выходной переменной таблица содержит 2n строки n+1 колонок.

Таблица истинности

| х1 х2 … хn-1 xn | f |
| --- | --- |
| 0 0 … 0 0 0 0 … 0 1 0 0 … 1 0 0 0 … 1 1 . . … . . 1 1 … 1 1 | f (0,0,…,0,0) f (0,0,…,0,1) f (0,0,…,1,0) f (0,0,…,1,1) f (., ., …, ., .) f (1,1,…,1,1) |

f – в каждой колонке будет принимать значение либо 0, либо 1 в зависимости от задаваемой функции.

Функция называется полностью определенной, если заданы 2n ее значений. Если часть значений функции не задана, то она называется частично определенной или неполностью определенной.

Иногда известно, что по условиям работы устройства появление некоторых входных кодов невозможно, и поэтому значения логической функции на этих кодах не задаются. При этом возникают так называемые факультативные или необязательные значения функции, которые могут задаваться произвольными. Входные коды, для которых функция алгебры логики имеет факультативные значения, называются запрещенными.

Другой способ описания поведения комбинационной схемы – это задать булево выражение. Оно представляет формулу, состоящую из булевых констант и переменных, связанных операциями И, ИЛИ и НЕ. Как в обычных алгебраических выражениях, для задания порядка действий используются скобки. Пример:

Чтобы уменьшить количество скобок, обычно предполагается что выполнение операции И (логического умножения) предшествует операции ИЛИ (логическому сложению).

Тогда

Построение таблицы истинности по булевому выражению

Поскольку таблицы и булевы выражения описывают одну и ту же схему, нужно уметь переходить от одной формы к другой.

Рассмотрим булево выражение:

Поскольку эта функция зависит от трех переменных, в таблице истинности должно быть 23 = 8 строк

| х1 | х2 | х3 |  |  |  |  |  |  | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 1 1 1 0 0 0 0 | 1 1 0 0 1 1 0 0 | 1 1 0 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 0 1 0 1 | 1 1 0 0 0 1 0 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 | 1 1 0 1 0 1 0 1 |

11.2 Основные аксиомы, законы и правила алгебры логики

| 1а) 2а) 3а) 4а) Закон повторения (тавтологии) 5а) - Закон исключенья третьего 6а) - Закон двойного отрицания 7а) Закон коммутативности 8а) Законы поглощения 9а) 10а) Закон де Моргана 11а) Закон ассоциативности 12а) Закон дистрибутивности 13а) Закон обобщенного склеивания | 1б) 2б) 3б) 4б) 5б) - Закон логического противоречия 7б) 8б) 9б) 10б) 11б) 12б) 13б) |
| --- | --- |

Первые три пары теорем, по существу описывают свойства операций И, ИЛИ, НЕ. Переменные в теоремах могут, вообще говоря, обозначать произвольные булевы выражения.

Четвертая теорема, известная как закон повторения, говорит о том, что повторяющиеся переменные в выражении излишни, и их можно опустить. Таким образом, понятие возведения в степень и умножение на коэффициенты, в отличные от логической 1 или логического 0 (т.е. числа), не имеют смысла в булевой алгебре. Пятая и шестая теоремы подчеркивают взаимодополнительную природу булевых переменных. Закон двойного отрицания   устанавливает, что дважды выполненное отрицание эквивалентно пустой операции.

В следующих 4-х теоремах участвуют по две переменные. Закон коммутативности устанавливает, перестановочность переменных в операции. Теоремы 8, 9 и 13 часто бывают, полезны при упрощении булевых выражений. Теорема 10 – закон де Моргана – описывает эффект взятия отрицания от переменных, связанных операциями И и ИЛИ.

В последних двух теоремах участвует по три переменные, согласно закону ассоциативности, переменные можно группировать в любом порядке как для операции И, так и для операции ИЛИ. Закон дистрибутивности говорит о том, что в булевой алгебре допускается вынесение общего множителя за скобки.

Следует отметить, что свойство симметрии, присуще теоремам булевой алгебры. Все теоремы, кроме 6, представлены парой соотношений. В каждой паре одно соотношение получается из другого заменой всех вхождений И на ИЛИ, всех вхождений ИЛИ на И, всех вхождений логического 0 на логическую 1 и всех вхождений логической 1 на логический 0. Это свойство симметрии известно, как принцип двойственности.

Многие теоремы, приведенные в таблице можно обобщить на случай большего числа переменных.

Например, закон де Моргана в обобщенной форме можно записать так:

А закон дистрибутивности:

Все перечисленные теоремы можно легко доказать методом совершенной индукции, т.е. перебором всех возможностей.

Это означает, что справедливость теоремы устанавливается подстановкой в ее левую и правую части всех возможных комбинаций значений переменных и проверкой выполнения равенства для каждой комбинации. Поскольку переменные в булевой алгебре принимают только два значения, такая процедура оказывается не слишком утомительной.

Для иллюстрации доказательства метода совершенной индукции рассмотрим закон дистрибутивности.

Построим таблицу истинности.

| х у z | у z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 | 0 0 0 1 1 1 1 1 | 0 0 1 1 1 1 1 1 | 0 1 0 1 1 1 1 1 | 0 0 0 1 1 1 1 1 |

Существует много способов использования рассмотренных теорем. С их помощью можно получить эквивалентные выражения. Новые выражения могут оказаться проще или сложнее исходного в зависимости от целей преобразования. Например, мы можем стремиться к простейшему выражению в смысле минимального числа символов или же нашей целью может быть построение канонической суммы минтермов без предварительного построения таблицы истинности.

Рассмотрим следующий пример:

Упростить следующее выражение.

|  | по теореме 12а по теореме 5б по теореме 2а |
| --- | --- |

11.3 Стандартные формы булевых выражений

Каноническая сумма минтермов

По таблицам истинности можно составить булево выражение. Одна из его форм  называется канонической суммой минтермов или стандартной суммой произведений. В математической литературе эта формула называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ).

Для того, чтобы понять как строится каноническая форма каноническая сумма минтермов, рассмотрим таблицу.

Таблица истинности

| х1 | х2 | х3 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1 0 0 |

2-я строка таблицы, в которой функция принимает единичное значение, соответствует входные комбинации  х1=0  х2=0  х3=1.

Рассмотрим терм, является произведением . Подставим в него значения 0, 0 и 1 для х1, х2, х3 мы получим 1 (конституента 1). Для любой  из остальных 7 комбинаций терм  равен логическому 0. Таким образом, терм   можно использовать для списания второй строки таблицы истинности. Продолжая процедуру, выберем следующую строку с единичным значением функции. Эта третья строка, соответствующая значениям х1=0  х2=1  х3=0. Если этот набор подставить в терм   мы получим логическую 1 и опять эта единственная комбинация значений, дающая логическую 1. Поэтому можно считать, что терм     описывает третью строку таблиц истинности и наконец, рассуждая аналогично, мы придем к тому,  что шестую строку в таблице с комбинацией х1=1  х2=0  х3=1  представляет терм . Объединяя полученные результаты получим булево выражение:

,

которое точно описывает таблицу истинности, поскольку каждый терм – произведение соответствует ровно одной строке с единичным значением функции, а все сумма (дизъюнкция) соответствует совокупности из трех строк.  Для остальных пяти комбинаций входов выражение дает нулевой результат. Выражение, рассмотренного типа называется канонической суммой минтермов или стандартной суммой произведения. Оно определяется как сумма термов – произведений, в каждой из которых каждая переменная встречается ровно один раз, либо с отрицанием, либо без него. Сами термы – произведения называется минтермами. В общем случае каждая строка таблицы истинности с единичным значением функции может быть описана минтермом. Переменные имеющие нулевые значения в строке, входят в минтерм с отрицанием, а переменные со значением единица без отрицания. Объединение с помощью операции ИЛИ всех минтермов, построенных для строк с единичным значением функции, даст каноническую сумму минтермов для заданной таблицы истинности.

Отрицание выражения

Часто над выражениями приходится выполнять операции отрицания. Это делается с помощью правил де Моргана. Рассмотрим пример: выполнить отрицание следующего выражения:

Построение канонической суммы минтермов по заданному выражению – это другое применение рассмотренных теорем булевой алгебры. Мы рассматривали переход от таблицы истинности к канонической сумме минтермов. Очевидно, если нам надо получить СДНФ, мы можем построить таблицу истинности и по ней составить каноническую сумму минтермов. Однако, применяя теорему  и закон дистрибутивности  можно развернуть в сумму минтермов непосредственно само выражение.

Пример:

Затем нужно модифицировать те члены, которые не являются минтермами, чтобы включить в них отсутствующие переменные. Первый член полученного выражения х не содержит у и z. Эти переменные можно ввести, умножая х на , что эквивалентно логической 1. Второй член не содержит у, следует умножить на .

Тогда получим:

- каноническую сумму минтермов.

Каноническое произведение макстермов

Каноническая сумма минтермов это выражение, получаемое по таблицам истинности. Каноническим называется выражение, которое для заданной функции единственно и имеет стандартную форму. Каноническое выражение может быть полезным при установлении эквивалентности функций. А именно две функции эквивалентны, если их каноническое выражение совпадает. Каноническая сумма минтермов представляет собой сумму термов произведений, причем каждая переменная входит в каждый терм. Другая стандартная формула в булевой алгебре называется каноническим произведением макстермов или стандартным произведением сумм или в математической литературе называется совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ). Так же как и каноническая сумма минтермов каноническое произведение макстермов может быть построено по таблице истинности, либо путем развертывания заданного булева выражения.

Таблица истинности

| х1 | х2 | х3 | f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1 0 0 | 1 0 0 1 1 0 1 1 |

Таблица истинности для инверсионной функции, т.е. для функции , получается инверсией значений f. Можно записать каноническую сумму минтермов для  в следующем виде:

Если теперь выполнить отрицание над обеими частями этого равенства, воспользовавшись правилами де Моргана, мы получим:

это выражение является каноническим произведением макстермов  функции f.

Каноническое произведение макстермов или стандартное произведение сумм определяется как такое произведение сумм, в котором каждая переменная встречается в каждой сумме ровно один раз, либо с отрицанием, либо без него.

В общем случае, чтобы построить каноническое произведение макстермов по таблице истинности, нужно сначала выписать таблицу истинности для инверсионной функции, заменив 1 на 0, а 0 на 1 в колонке значений функции. Затем нужно записать каноническую сумму минтермов для инверсионной функции, и наконец, взять отрицание полученного выражения, пользуясь правилам де Моргана (следует заметить, что описанная процедура в действительности представляет двойное отрицание, которое по теореме 6а приводит к выражению, соответствующему исходной таблице истинности).

Каноническое произведение макстермов можно вывести так же путем алгебраического преобразования заданного выражения. При этом пользуются тождеством  и дистрибутивным законом .

В качестве примера рассмотрим выражение:

Поскольку каноническая сумма макстермов является произведением сумм, прежде всего, нужно привести выражение к соответствующему виду:

Получив выражение в виде произведения сумм, следует проверить, является ли каждая сумма макстермом. Если нет, то нужно ввести недостающие переменные, используя теорему . Тогда

осталось воспользоваться дистрибутивностью и удалить повторяющие суммы (теорема 4б). В итоге мы получаем:

Количество переменных, входящих в минтерм или макстерм называется рангом функции.

Другие способы описания функций алгебры логики

Из предыдущего материала нам известно описание функций алгебры логики с помощью таблиц истинности и алгебраических (булевых) выражений. Используются также описание функций в словесной форме, последовательностей десятичных чисел, а также кубических комплексов.

Словесное описание функций алгебры логики. Словесный вид описания наиболее часто применяется для первичного, начального описания поведения логического устройства.

Пример: Логическая функция трех переменных равняется единице, если хотя бы две входные переменные равняются единице.

Описание функций алгебры логики в виде последовательности десятичных чисел. Иногда для сокращения записи функцию алгебры логики представляют в виде последовательности десятичных чисел. При этом последовательно записывают десятичные эквиваленты двоичных кодов соответствующих конституент единицы или нуля.

Пример: Записать в виде последовательности чисел функцию

Решение: В СДНФ первая конституента "единица" отвечает двоичному коду 001. Десятичный эквивалент этого кода равен 1. Аналогично записываются другие конституенты.

Кубические комплексы. Основой кубической формы является представление каждого набора входных переменных в виде n-мерного вектора. Вершины этих векторов геометрически могут быть представлены как вершины n-мерного куба. Отмечая точками вершины векторов, для которых функция равняется единице, получаем геометрическое представление функции в виде куба.

Понятие базиса

Набор простейших ЛФ, позволяющих реализовать любую другую функцию называется логическим базисом (ЛБ). Функции И, ИЛИ, НЕ не являются минимальным ЛБ, т.к. сами могут быть представлены через другие функции.

Контрольные вопросы:

- Что называется булевыми переменными в алгебре логики?

- Что отображают теоремы булевой алгебры? Сформулируйте теоремы де Моргана, поглощения и повторения.

- Назовите основные операции булевой алгебры. Как они описываются с помощью таблиц истинности; с помощью алгебраических выражений?

- Опишите метод совершенной индукции. Приведите доказательство закона поглощения.

- Приведите определения канонической суммы минтермов и канонического произведения макстермов.

- Приведите примеры описаний функций алгебры логики в виде: словесной формы; таблицы истинности; алгебраического выражения;  последовательности чисел; куба.

- Что такое ранг функции?

Домашнее задание:

Написать глоссарий

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2009. – 727 p.

- Roger L. Tokheim. Digital Electronics: Principles and Applications. - 2009.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

Лекция 12. Синтез комбинационных логических схем

Цель лекции: приобретение навыков упрощения булевых выражений.

12.1 Способы минимизации структурных формул: алгебраические, графические с помощью карт Карно.

12.2 Минимизация не полностью определенных логических функций.

12.1 Способы минимизации структурных формул

Целью минимизации логической функции является уменьшение стоимости ее технической реализации. Критерий, соответственно которому выполняется минимизация, далеко не однозначный и зависит как от типа задачи, так и уровня развития технологии.

Основные требования к задаче синтеза: минимальное число элементарных конъюнкций или дизъюнкций в логической формуле и однородность используемых операций. Кроме требований минимизации ставится ряд ограничений и условий на выбор элементной базы для синтезированного устройства.

Алгебраические способы минимизации

В лекции 11 мы рассматривали способы минимизации логических функции с помощью теорем булевой алгебры. Рассмотрим метод непосредственных преобразований, когда функции заданы в стандартных формах СДНФ  и СКНФ.

Непосредственное упрощение исходной логической функции, заданной в виде СДНФ, выполняется в следующем порядке:

- Для каждой из возможных пар соседних конституент СДНФ применяется операция полного склеивания. При этом из них исключается по одной переменной. Потом выполняется приведение подобных членов. Этот процесс повторяется до тех пор, пока в полученном выражении не останется конъюнкций, которые отличаются друг от друга значениями одной переменной. Полученная таким способом форма называется сокращенной нормальной формой. Конъюнкции, которые входят в сокращенную нормальную форму, называются простыми импликантами. Каждой логической функции отвечает лишь одна сокращенная форма.

- Применяя к сокращенной нормальной форме операцию обобщенного склеивания, исключают из нее лишние конъюнкции (импликанты). Полученная в результате последовательного ряда таких преобразований форма, не допускающая дальнейших склеиваний, называется тупиковой формой логической функции. Тупиковых форм для одной функции может быть несколько.

- Полученная тупиковая форма может случайно оказаться минимальной. Минимальной формой является тупиковая форма минимальной длины. В общем случае для поиска минимальной формы необходим перебор тупиковых форм, который позволяет найти одну или несколько минимальных форм логической функции.

Для исходной функции, заданной в виде СКНФ, минимизация методом непосредственного упрощения выполняется таким образом.

1. Сначала к членам СКНФ применяют операцию полного склеивания.

2. Пользуясь законом дистрибутивности, раскрывают скобки в полученном выражении.

3. Приводят подобные члены и применяют операцию поглощения.

4. Полученную таким способом ДНФ минимизируют в указанном выше порядке.

Графические способы минимизации с помощью карт Карно

В 1953 году Морис Карно опубликовал статью о разработанной им системе графического представления упрощения булевых выражений.

Свойства карты Карно:

- комбинации значений переменных для соседних клеток карты Карно различаются значением только одной переменной. При переходе с одной клетки в соседнюю всегда изменяется значение только одной переменной от ее прямого значения к ее инверсии, и наоборот;

- соседними между собой являются крайние левые клетки карты Карно с крайними правыми и крайние верхние клетки карты с крайними нижними (как если бы карты были свернуты в цилиндры по вертикали и по горизонтали).

Таблица истинности

Рисунок 12.1. Обозначение квадратов на карте Карно

Допустим, нам дано исходное булево выражение . Разместим логические единицы в квадраты, которым соответствуют произведения в исходном булевом выражении.

Рисунок 12.2. Нанесение единиц на карту Карно объединение единиц группами в один контур

Заполненная таким образом карта Карно теперь готова для построения, и эта процедура демонстрируется на следующем рисунке 12.2. В соответствии с ней соседние единицы объединяются в один контур группами по две, четыре или восемь единиц, пока все единицы не окажутся внутри контуров. Каждый контур представляет собой новый член упрощенного выражения. У нас получилось только два контура. Это означает, что новое упрощенное выражение будет состоять только из 2х   членов, связанных операцией ИЛИ. Рассмотрим по контурам, для нижнего контура , для вертикального контура .

В итоге получается: У=А+В

Карты Карно с тремя переменными

Рассмотрим исходное булево выражение:

Переменные опускаются

Рисунок 12.3. Карта Карно для случая с тремя переменными

Обратим внимание на то, что имеется восемь (23) возможных комбинаций переменных  А, В и С, которые представлены восемью квадратами на карте. В них занесены 4 единицы, отображающие каждый из четырёх членов исходного булева выражения. Заполненная карта Карно представлена на рис. 12.3, где каждая группа из 2-х соседних единиц обведена контуром. Нижний контур содержит  и , вследствие чего эти переменные можно опустить. Верхний контур содержит   и  (дополняющие друг друга переменные),  эти переменные тоже можно опустить.

Итоговое булево выражение в дизъюнктивной нормальной форме:

Очевидно, что это упрощенное булево выражение потребует для своей реализации значительно меньше электронных компонентов, чем исходное выражение. Данное упрощенное булево выражение описывается той же таблицей истинности, что и исходное булево выражение. Как видно, по мере того как вы смещаетесь вниз по левой части карты, на каждом шаге изменяется лишь одна переменная. Если карту Карно составить неправильно, она не будет давать ожидаемого эффекта.

Карты Карно с четырьмя переменными

Таблица истинности для 4-х переменных включает 24 = 16 возможных комбинаций.

Рассмотрим булево выражение:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

а)                                                                б)

Рисунок 12.4. Карта Карно с 4-мя переменными

Эти комбинации  (рис. 12.4 а) представлены соответственно 16 квадратами карты. На карту нанесены шесть единиц, которые соответствуют шести членам в заданном булевом выражении. Получения карта Карно  вторично изображена на рис. 12.4 б. Группы из двух и четырёх единиц объединены контурами. Нижний контур из двух единиц  дает возможность опустить  и  После этого в нём остаётся член ().  Далее  в верхнем контуре из четырёх единиц попарно опускаются  и , и , так что в результате этого верхний контур даёт член  и наконец, члены   и  объединяются символами операции ИЛИ и получаем упрощенное булево выражение. Отметим, что для упрощения булевых выражений с двумя, тремя и четырьмя переменными применяется общая процедура и одинаковые правила и чем больше размеры объединяющих контуров, тем больше переменных можно опустить.

Другие разновидности карт Карно

Рассмотрим различные примеры карт Карно,  с использованием нестандартных способов построения контуров.

Рассмотрим булево выражение:

1

1

1

1

Рисунок 12.5.

Четыре его члена представлены на карте Карно четырьмя единицами.

Карта Карно представлена в данном  случае свернутой в цилиндр (рис. 12.5), в котором левый её край совмещается с правым. При этом попарно опускаются члены  и ,  и .

1

1

1

1

Рисунок 12.6.

На рисунке 12.6 показан другой способ построение контуров. При таком способе сходятся  нижняя и верхняя части карты, как если бы эту карту при образовании контуров свернули в виде горизонтально расположенного цилиндра переменные  и ,  и  опускаются.

1

1

1

1

Рисунок 12.7.

На  рисунке 12.7 показан ещё один оригинальный способ образования контуров. Четыре угловых квадрата карты Карно рассматриваются,  как связанные друг с другом в результате «сворачивания»                    карты  в шар. Переменные  и ,  и опускаются.

Карты Карно используются при проектировании помехозащищенных кодов. Известны и другие широко распространённые методы упрощения булевых выражений, например карты Вейча,  диаграммы Венна, а также метод Квайна и Мак-Класки, который применяют при количестве переменных больше пяти.

12.2 Минимизация не полностью определенных логических функций

Иногда для некоторых наборов входных переменных значения функции строго не определены, и ее карта Карно содержит условные члены, т. е. такие клетки, в которых значение функции можно считать равным единице или нулю. Такие члены на карте принято обозначать знаком безразличного значения функции "~"  - "тильда". Пустая клетка отвечает условному (безразличному) значению функции.

Наличие знаков условного значения функции в клетках карты Карно позволяет включать эти клетки в контуры с единицами или нулями (по усмотрению проектировщика), что содействует получению минимальных алгебраических выражений для данной логической функции.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются цель и принципы минимизации логических устройств?

2. В чем заключается минимизация функции алгебры логики (ФАЛ) методом непосредственных преобразований?

3. В чем заключается минимизация ФАЛ с помощью карт Карно?

4. Приведите свойства карт Карно.

5. Представьте карты Карно-Вейча функции трех, четырех и пяти переменных.

6. В чем заключается минимизация не полностью определенной ФАЛ?

Домашнее задание:

Написать глоссарий

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2009. – 727 p.

- Roger L. Tokheim. Digital Electronics: Principles and Applications. - 2009.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

Лекция 13. Двоичные логические элементы

Цель лекции: изучение логических элементов и приобретение навыков проектирования комбинационных схем.

13.1 Логические элементы, условные обозначения и таблицы истинности.

13.2 Применение двоичных логических элементов.

13.3 Использование логики на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

13.1 Логические элементы, условные обозначения и таблицы истинности

Основными составными частями любых цифровых схем являются логические  элементы (вентили).  Логические элементы оперируют с двоичными числами и поэтому называются также двоичными логическими элементами.

Логический элемент И (англ. аббревиатура  АND)

Логический элемент И называют иногда элементом типа «всё или ничего». На рисунке  13.1 иллюстрируется принцип работы элемента И с использованием механических переключателей.

| Рисунок 13.1. Схема И на механических переключателях | Для того, чтобы лампа загорелась, необходимо замкнуть два ключа А и В. Логические элементы И наиболее часто собираются на диодах и транзисторах, находящихся в корпусе ИС. |
| --- | --- |

Для изображения логических схем всегда используются условные графические обозначения элементов, описывающие только выполняемую элементами функцию и не зависящие от его схемы. В настоящее время в мире существуют несколько общепринятых стандартов условных обозначений. Наиболее распространенными являются американский стандарт milspec 806B и стандарт МЭК 117-15А, созданный Международной Электротехнической Комиссией. Часто в литературе используются также обозначения в европейской системе  DIN 4070. В российской литературе условные обозначения в основном соответствуют ГОСТ 2.743-82.

Рисунок 13.2. Условные графические обозначения элемента И

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

В таблице истинности  0  означает низкий уровень напряжения (LOW)  и соответствует потенциалу земли, а 1 означает высокий уровень напряжения (HIGH)    и ей соответствует потенциал  +5В. Такая логика получила название положительной. В ряде случаев используют отрицательную логику, где логический нуль представляется высоким уровнем напряжения, а логическая единица – низким.

Условное изображение, булево выражение, таблица истинности  и объяснение на естественном языке (т. е вход А связан со входом В операцией И, в результате на выходе получается сигнал Y) - четыре способа описания того, что входы А и В связаны функцией логического умножения И.

Логический элемент  ИЛИ (англ. аббревиатура  OR)

Логический элемент ИЛИ иногда называют элементом  типа «что-нибудь или всё»

| Рисунок 13.3. Схема ИЛИ на механических переключателях | Лампа будет гореть, если какой-либо из ключей или оба сразу окажутся замкнутыми. |
| --- | --- |

Рисунок 13.4. Условные графические обозначения элемента ИЛИ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Логический элемент НЕ (англ. аббревиатура  NOT)

Логический элемент НЕ называют инвертором. Основная функция НЕ состоит в том, чтобы обеспечить на выходе сигнал противоположный сигналу на входе, т.е. отрицание. Логическое отрицание НЕ переменной А есть логическая функция Y, которая истинна только тогда, когда ложно А, и наоборот.

Рисунок 13.5. Пример реализации логической функции НЕ

Рисунок 13.6. Условные графические обозначения элемента НЕ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. А; Y. 0; 1. 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Логический элемент И - НЕ

Логические элементы И, ИЛИ и НЕ представляют собой три основных типа схем, из которых компонуются все цифровые электронные устройства.

Логический элемент И-НЕ реализует функцию инвертированное И, которую также называют штрих Шеффера.

Рисунок 13.7. Условные графические обозначения элемента И-НЕ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Отличительное свойство логического элемента И-НЕ состоит в том, что его выходе появляется сигнал низкого уровня только тогда, когда на все его входы подается сигнал высокого уровня.

Логический элемент ИЛИ - НЕ

Логический элемент ИЛИ-НЕ реализует функцию инвертированное ИЛИ, которую также называют стрелка Пирса.

Рисунок 13.8. Условные графические обозначения элемента ИЛИ-НЕ

Булево выражение

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Отличительное свойство логического элемента ИЛИ-НЕ состоит в том, что его выходе появляется сигнал высокого уровня только тогда, когда на все его входы подается сигнал низкого уровня.

Логический элемент исключающее ИЛИ (англ. аббревиатура  XOR)

Логический элемент исключающее ИЛИ называют элементом типа  «что-нибудь, но не всё» (сумма по модулю 2 либо логическая неравнозначность).

Рисунок 13.9. Условные графические обозначения элемента исключающее ИЛИ

Булево выражение , где  - псевдоплюс.

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Если на какой-либо из входов, но не на все, подана логическая единица, то на выходе    также появляется логическая единица.

При нечетном числе входов (1, 3, 5 и т.д.), на которые подаются сигналы высокого уровня, на выходе логического элемента исключающего ИЛИ появится сигнал высокого уровня, а  при четном числе входов (2, 4 и т.д.) на выходе логического элемента исключающего ИЛИ появится сигнал низкого уровня.

Логический элемент исключающее ИЛИ-НЕ (англ. аббревиатура  XNOR)

Логический элемент исключающее ИЛИ-НЕ реализует функцию инвертированное исключающее ИЛИ.

Рисунок 13.10. Условные графические обозначения элемента исключающее ИЛИ-НЕ

Булево выражение , где  - псевдоплюс.

| Таблица истинности Входы; Выход. В; А; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. | Диаграмма импульсов |
| --- | --- |

Логические элементы с числом входов больше двух

Часто бывает необходимо иметь логические элементы с числом входов больше двух.

Пример: Пусть нам дано следующее булево выражение

|  | Получается следующим образом: |
| --- | --- |

Рисунок 13.11. Логический элемент И с тремя входами

Пример: Пусть нам дано следующее булево выражение

|  | Получается следующим образом: |
| --- | --- |

Рисунок 13.12. Логический элемент ИЛИ с четырьмя входами

Для того чтобы увеличить число входов элемента И-НЕ (ИЛИ-НЕ) нужно воспользоваться законом де Моргана.

Пример: Пусть нам дано следующее булево выражение

Рисунок 13.13. Реализация функции И-НЕ с четырьмя переменными

13.2 Применение двоичных логических элементов

Понимать, как используются логические элементы, очень важно - ведь успех  деятельности технических специалистов, связанных с эксплуатацией  электрической аппаратуры, инженера-конструктора, будет зависеть от того, насколько хорошо они овладели навыками сборки электронных схем из логических элементов. Логические элементы представляют собой  компактные, недорогие и удобные для использования  корпусированные ИС.

Конструирование схем на основе булевых выражений

Допустим, нам задано выражение . Как  сконструировать схему, выполняющую операции, соответствующие этому выражению?

| а) схема на элементах И, ИЛИ, НЕ | б) схема на элементах И, ИЛИ, НЕ и исключающее ИЛИ |
| --- | --- |

Рисунок 13.14. Логические схемы, реализующие заданное выражение

Допустим, нам дано следующее булево выражение в конъюктивной  нормальной форме . Сконструируем логическую схему для этого выражения.

Рисунок 13.15. Логическая схема, реализующая заданное выражение

13.3 Использование логики на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ

В рекламной и справочной литературе логические элементы И-НЕ представлены более широко по сравнению со многими другими типами логических элементов. Для уменьшения стоимости разработок  по конструированию цифровых электронных схем, а также благодаря общедоступности и удобству применения используют логику на элементах И-НЕ. Реализация других логических функций на основе универсального логического элемента И-НЕ представлена в следующей таблице.

Таблица

| Логическая функция | Схема с использованием только элемента И-НЕ |
| --- | --- |
| НЕ |  |
| И |  |
| ИЛИ |  |
| ИЛИ-НЕ |  |
| исключающее ИЛИ |  |
| исключающее ИЛИ-НЕ |  |

Пример: По следующему булевому выражению  построить логическую схему: а) пользуясь только элементами И-НЕ на два входа;

б) пользуясь только элементами ИЛИ-НЕ на два входа.

а)

Рисунок 13.16. Логическая схема, реализующая заданное выражение,

на элементах И-НЕ на два входа

б)

Рисунок 13.17. Логическая схема, реализующая заданное выражение,

на элементах ИЛИ-НЕ на два входа

Альтернативное условное обозначение элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ

В некоторых схемах вместо стандартных обозначений элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ встречаются другие условные обозначения этих элементов с инвертирующими кружками на входе.

Рисунок 13.18. Альтернативные условные обозначения

элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ

Контрольные вопросы:

- Какие стандарты условных графических обозначений элементов существуют.

- Приведите условное графическое обозначение логических элементов И, ИЛИ, НЕ.

- Что такое положительная и отрицательная логика?

- Для чего применяют логику на элементах И-НЕ.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2009. – 727 p.

- Roger L. Tokheim. Digital Electronics: Principles and Applications. - 2009.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

Лекция 14. Комбинационные цифровые устройства

Цель лекции: изучение назначения и принципов работы комбинационных цифровых устройств.

14.1 Сумматоры и вычитатели.

14.2 Шифраторы и дешифраторы.

14.3 Мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы.

14.1 Сумматоры и вычитатели

Сумматоры и вычитатели можно получить, соединяя друг с другом обычные логические элементы.

Полусумматор

Цифровое устройство, осуществляющее сложение только в разряде единиц (СМР).

| Рисунок 14.1(а). Условное обозначение | Таблица истинности Входы; Выход. А; В; С0. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. |
| --- | --- |

Булевы выражения, описывающие состояния выходов  (искл. ИЛИ),

(И).

Рисунок 14.1(б). Логическая схема полусумматора

Полный сумматор

Осуществляет сложение во всех двоичных разрядах, за исключением разряда единиц. Полный сумматор имеет дополнительный вход переноса.

| Рисунок 14.2 (а). Условное обозначение | Таблица истинности Входы; Выход. Сin; А; В; С0. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

Рисунок 14.2 (б). Структурная схема полного сумматора

Рисунок 14.2 (в). Логические схемы полного сумматора

Полусумматоры и полные сумматоры обычно используются вместе. Большое число схем аналогичным полусумматорам и сумматором имеется в составе микропроцессорных АЛУ.

Многоразрядные сумматоры

Это устройства, одновременно выполняющее сложение нескольких двоичных разрядов, состоящее из полусумматоров и полных сумматоров, соединенных друг с другом определённым образом.

Рисунок 14.3. 3-х разрядный параллельный сумматор

Последовательный сумматор

В параллельном сумматоре для каждого двоичного разряда нужен отдельный полный сумматор. Другой способ сложения используется в последовательном сумматоре, где требуется 1 полный сумматор, 2 регистра сдвига, выходная сумма накапливается в регистре суммы, перенос поступает на вход Сin сумматора от D-триггера задержки.

Рисунок 14.4 (а). Структурная схема последовательного сумматора

Рисунок 14.4 (б). Принцип работы последовательного сумматора

Как видно из рисунка 14.4 (б) после 4-х тактовых импульсов в регистре суммы появится необходимое двоичное число.

Полувычитатель

Цифровое устройство, осуществляющее вычитание 2-х битов только в разряде единиц (СМР).

| Рисунок 14.5 (а). Условное обозначение | Таблица истинности Входы; Выход. А; В; Di; B0. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. |
| --- | --- |

Булевы выражения, описывающие состояния выходов  (искл. ИЛИ),

.

Рисунок 14.5 (б). Логическая схема полувычитателя

Полный вычитатель

Осуществляет вычитание 2-х битов  во всех двоичных разрядах, за исключением разряда единиц. Полный вычитатель имеет дополнительный вход заема в младший разряд.

Рисунок 14.6 (б). Структурная схема полного вычитателя

Рисунок 14.6 (в). Логические схемы полного вычитателя

Параллельные вычитатели

Соединяя друг с другом полувычитатели и полные вычитатели, получают устройства, называемые параллельными вычитателями. Аналогично параллельным сумматорам, параллельные вычитатели, одновременно выполняет вычитание нескольких разрядов.

Рисунок 14.7. 3-х разрядный параллельный вычитатель

14.2 Шифраторы и дешифраторы

На рисунке показана цифровая система, использующая шифраторы и дешифраторы.

Рисунок 14.8. Цифровая система, использующая шифраторы и дешифраторы

Шифратор – устройство, осуществляющее перевод десятичных чисел в код 8421 BCD.

Фирмы изготовители называют его шифратором приоритетов 10 на 4.

Рисунок 14.9. Условное обозначение шифратора приоритетов 10 на 4

Дешифратор – устройство, осуществляющее обратное преобразование.

Рисунок 14.10. Условное обозначение дешифратора

Дешифратор-формирователь, преобразует двоично-десятичный код в семисегментный код.

Рисунок 14.11. Условное обозначение дешифратора-формирователя

Дешифратор активизируют выходы a, b, c, d, e, f, g и заставляет светиться сегменты.

Шифраторы и дешифраторы являются комбинационными логическими схемами.

14.3 Мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы

Изготовители ИС облегчили решение многих задач построения комбинационных логических схем, создав, так называемые мультиплексоры (селекторы данных), применение которых часто позволяет решить сложную задачу с помощью всего лишь одной ИС. Мультиплексоры также называют селекторами данных.

Основное назначение мультиплексора пересылать данные с определенного  входа на один выход. Выбор того входа, с которого пересылаются данные определяется двоичным кодом, поступающим на селекторные входы.

Рисунок 14.12. Условное обозначение мультиплексора «1 из 8»

Как было сказано, селектор данных используют для решения задач конструирования логических схем. Пусть нам дано упрощенное булево выражение . Для реализации данной схемы нам понадобилось бы несколько стандартных ИС, такое решение было бы весьма неэкономичным. Менее дорогостоящим решением этой задачи основывается на использование мультиплексора. Для этого воспроизведем булево выражение в виде таблицы истинности.

Рисунок 14.13. Использование мультиплексора «1 из 16» для решения задачи

Используя мультиплексор, мы решили задачу с помощью одной ИС. Общедоступные селекторы данных пригодны для реализации логических функций с 3, 4 и 5 переменными.

Подобные логические задачи можно решить с использованием менее дорогостоящего селектора данных «1 из 8», применяя «метод свертывания». Рассмотрим следующую таблицу истинности с 4-мя переменными.

Таблица истинности

| Номер строки | Входы |  |  |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Заметим, что совокупность входных переменных С, В, А в строках от 0 до 7, такие же как и в строках 8 – 15. Они обведены пунктирными линиями. Теперь необходимо определить логические сигналы, которые должны поступать на каждый из восьми входов D0 – D7. Для этого таблица истинности «свертывается», таким образом, чтобы  можно сравнить строки, в которых значения С, В, А соответственно равны.

| 1) №; D; C; B; A; Y. 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8; 1; 0; 0; 0. | Информационный вход D0=0 (земля), т.к. независимо от значения входной переменной D на выходе Y=0 |
| --- | --- |
| 2) №; D; C; B; A; Y. 1; 0; 0; 0; 1; 1. 9; 1; 0; 0; 1; 1. | Информационный вход D1=1 (+5В), т.к. независимо от значения входной переменной D на выходе Y=1 |
| 3) №; D; C; B; A; Y. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 10; 1; 0; 1; 0; 1. | Информационный вход D2=D Выходные сигналы Y различны, однако в том, и в другом случае выходные сигналы совпадает со значением переменной D. |
| 4) №; D; C; B; A; Y. 3; 0; 0; 1; 1; 1. 11; 1; 0; 1; 1; 0. | Информационный вход , т.к. сигнал D3 эквивалентен “не D” |
| 5) №; D; C; B; A; Y. 4; 0; 1; 0; 0; 0. 12; 1; 1; 0; 0; 1. | Информационный вход D4=D. |
| 6) №; D; C; B; A; Y. 5; 0; 1; 0; 1; 0. 13; 1; 1; 0; 1; 0. | Информационный вход D5=0. |
| 7) №; D; C; B; A; Y. 6; 0; 1; 1; 0; 1. 14; 1; 1; 1; 0; 0. | Информационный вход . |
| 8) №; D; C; B; A; Y. 7; 0; 1; 1; 1; 0. 15; 1; 1; 1; 1; 0. | Информационный вход D7=0. |

|  | Разрешающий, или стробирующий вход микросхемы мультиплексора 74151 для нормальной работы должен находится под напряжением LOW (логический 0). |
| --- | --- |

Рисунок 14.14. Использование мультиплексора «1 из 8» для решения задачи

Демультиплексор предназначен для выполнения действий, обратных действиям мультиплексора.

Рисунок 14.15. Условное обозначение демультиплексора «1 из 8»

Компаратор - это функциональный узел, имеющий два значения выходного сигнала – 0 и 1. При необходимости обработки множества сигналов от однотипных датчиков одним компаратором, используют мультиплексоры. В этом случае обработка сигналов от различных каналов на компараторе идёт последовательно во времени. Различают компараторы аналоговых и дискретных сигналов. Ниже рассмотрены основные характеристики и принципы построения простейших компараторов обоих типов.

Цифровые компараторы характеризуются:

- быстродействием (числом сравнений в секунду);

- числом разрядов;

- входным сопротивлением;

- нагрузочной способностью;

- напряжением питания.

Цифровые компараторы выполняют сравнение двух чисел, заданных в двоичном (двоично-десятичном) коде. В зависимости от схемного исполнения компараторы могут определять равенство А = В, где А и В - независимые числа с равным количеством разрядов) либо определять вид неравенства: А < В или А > В. Результат сравнения отображается соответствующим логическим уровнем на выходе.

Цифровые компараторы широко применяются для выявления нужного числа (слова) в потоке цифровой информации, для отметки времени в часовых приборах, для выполнения условных переходов в вычислительных устройствах, реализации программно управляемых приоритетов в системах прерывания компьютеров и т. д.

Контрольные вопросы:

- Чем отличается полусумматор от полного сумматора?

- Объясните принцип работы параллельного и последовательного сумматоров.

- Каково   назначение   и структурные схемы шифраторов и  дешифраторов?

- Запишите ФАЛ, которая реализует арифметическое суммирование одноразрядных двоичных кодов.

- Каково назначение и структурная схема мультиплексора; демультиплексора?

- Для чего применяют «метод свертывания»?

- Какие функции выполняет цифровой компаратор.

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2009. – 727 p.

- Roger L. Tokheim. Digital Electronics: Principles and Applications. - 2009.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

Тема 8. Последовательностные цифровые устройства

Лекция 15

Цель лекции: изучение принципов последовательных логических устройств.

15.1 Основные типы триггеров: RS-, D-, JK-, T-триггеры.

15.2 Счетчики: асинхронные, синхронные, прямого и обратного действия.

15.3 Интегральные схемы счетчиков.

15.4 Регистры. Последовательные и параллельные, реверсивные.

15.5 ЦАП и АЦП.

15.1 Основные типы триггеров: RS-, D-, JK-, T-триггеры

Все логические схемы принято разбивать на два класса. Первый класс-это комбинационные логические схемы, в которых используются логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Второй класс логических схем – так называемые последовательностные схемы. К ним относятся элементы ЭВМ, выполняющие логические функции, запоминающие информацию, преобразующие её, а также формирующие и усиливающие сигналы. В качестве устройства, запоминающего информацию в элементах, используют триггер - логический элемент, обладающий двумя устойчивыми состояниями. Для переключения триггера применяют входные логические функции. По способу переключения и по закону функционирование триггеры можно разделить на следующие группы:

RS-триггеры с раздельной установкой 0 и 1;

D-триггеры задержки; JK - универсальные триггеры;

Т - триггеры счетные.

Название триггеров определяются первыми буквами английских слов:

S (set-установить);

R (reset-сбросить);

T (toggle-релаксатор), (переключатель);

J (jerk-резко включить);

R (kill-резко выключить);

D (delay-задержка).

Выходной сигнал  триггера принято обозначать Q.

RS-триггер с раздельной установкой 0 и 1

Простейший RS-триггер имеет два входа S и R, и два выхода Q и . В триггерах выходы всегда находятся в противоположных (комплементарных состояниях). Другими словами, если на выходе Q мы имеем уровень логической 1 (Q =1), то на выходе  будет уровень логического 0 (=0) и наоборот. Входы  S и R рассматриваемого триггера называют соответственно входом установки 1 и входом установки  0.

RS- триггер может быть построен на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ

а) условное графическое изображение; б) RS-триггер на двух  логических элементах  И–НЕ;

в) RS-триггер на элементах ИЛИ –НЕ.

Рисунок 15.1.

Принцип работы RS-триггера иллюстрирует его таблица истинности.

Таблица истинности RS-триггера, построенного на элементах И-НЕ

| Режим работы | Входы |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | R | Q |  | Влияние на выход Q |
| Установка 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Для установки Q в 1 |
| Установка 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Для установки Q в 0 |
| Хранение | 1 | 1 | Q |  | Зависит от предыдущего состояния |
| Запрещенное состояние | 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещено не используется |

При входных комбинациях  S=0, R=1 на выходе   триггера устанавливается уровень логической 1. Согласно второй строке таблицы истинности при S=1, R=0 происходит сброс сигнала  на выходе  Q (очистка выхода Q) к уровню логического  0. Это значит, что триггер установлен в состояние 0. Четвертая строка таблицы истинности соответствует S=R=1, в этом случае триггер находится в состоянии покоя: на выходах Q и   сохраняются  прежние комплементарные уровни сигнала. Это режим хранения. При подаче на оба входа триггера уровней логического 0 (S=R=0) на обоих выходах устанавливается уровень логической единицы (Q==1), триггер при этом находится в неустойчивом состоянии, которое является запрещённым, оно не используется.

Для RS-триггера, построенного на элементах ИЛИ-НЕ, при S=R=1 – запрещенное состояние, а при  S=R=0 - режим хранения.

Поскольку изменение состояния (переключение) RS-триггера обусловлено появлением уровня логического нуля на одном из его входов, то вероятно более точным обозначением для этой схемы было бы следующее условное обозначение:

| Рисунок 15.2. | Инвертирующие кружки у входов R и S показывают, что активным уровнем сигнала для установки триггера в состояние 0 и1 является уровень логического 0 на одном из входов. |
| --- | --- |

При описании работы последовательностях логических схем очень часто используют                       диаграммы сигналов. Эти диаграммы показывают  уровни  напряжения и временные интервалы между входными и выходными сигналами.

Рисунок 15.3. Временные диаграммы сигналов для  RS триггера

RS-триггер также называют RS-фиксатором.

Тактируемый (синхронный) RS-триггер

Тактируемый  (синхронный) RS-триггер имеет дополнительный (синхронизирующий) вход, обозначаемый CLK  (от англ. сл.  clock - тактировать).

Рисунок 15.4. Условное обозначение тактируемого RS-триггера

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СLK | S | R | Q |  | Влияние на выход Q |
| Установка 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Для установки Q в 1 |
| Установка 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Для установки Q в 0 (сброс или очистка) |
| Хранение |  | 0 | 0 | Q |  | Без изменений - зависит от предыдущего состояния |
| Запрещенное состояние |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещено не используется |

Чтобы получить тактируемый RS-триггер, нужно в схему обычного RS-триггера ввести два дополнительных элементов И-НЕ.

Рисунок 15.5. Логическая схема тактируемого RS-триггера

Работу тактируемого RS-триггера иллюстрируют временные диаграммы.

| Рисунок 15.6. Временные диаграммы тактируемого RS-триггера | Синхронизирующий тактовый “1” импульс не оказывает никакого влияния на выход Q, когда на S и R = 0 – триггер находиться в режиме хранения. В момент предустановки S на вход подается логическая 1, выход Q остается в прежнем состоянии и только на фронте (нарастающем крае) импульса “2” происходит его переключение к 1 и т.д. |
| --- | --- |

Состояние выходов тактируемого RS-триггера может изменяться только в моменты прихода тактовых импульсов. В этом случае говорят, что триггер работает синхронно: процесс переключения его выходов “шагает в ногу” с тактовыми импульсами. Синхронная работа очень важна для цифровых устройств, где каждый шаг вычислительного процесса должен следовать в строго определенном порядке. Еще одной характеристикой является наличие памяти – играющей важную роль во многих цифровых системах. Действительно, если триггер установлен в состояние 1 или 0, то он остается в этом состоянии даже при некоторых изменениях входных сигналов. Это свойство триггера проявляется в режиме хранения.

RS-триггеры является исходной структурной ячейкой в различных запоминающих устройствах.

D-триггер задержки (защелки)

У D-триггера имеется только один информационный вход D, а также синхронизирующий вход  CLK. D-триггер можно получить из тактируемого RS-триггера, замкнув один вход и добавив инвертор.

Рисунок 15.7. Условное обозначение D-триггера и схема его получения

Таблица истинности

| Вход | Выход |
| --- | --- |
| Dn | Qn+1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Основное назначение триггера задержка и хранение информационного сигнала, поступающего на вход равно на один такт, т.е. на  время равное одному периоду следования тактовых  импульсов.

Рисунок 15.8. Логическая схема D-триггера

Чаще всего используется D-триггеры, выполненные в виде монолитных ИС.

Рисунок 15.9. Условное обозначение D-триггера ИС 7474

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асинхронные |  | Синхронные |  | Q |  |
|  | PS | CLR | СLK | D |  |  |
| Асинхронная установка 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 |
| Асинхронная установка 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| Запрещенное состояние | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |
| Установка 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |
| Установка 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |

- любое состояние;

- переход от низкого уровня к высокому.

Этот триггер имеет два дополнительных входа предварительной установки  РS (от англ. рreset - предустановка) и очистки CLR (от англ. clear). В активных состояниях входы  РS и  CLR блокируют действие входов D и CLK, т.е. работа триггера перестает контролироваться входами D и CLK; при разблокировании входы  D и CLK действуют точно также, как в обычном D -триггере.

Рисунок 15.10. Временные диаграммы D-триггера

Соединяя D-триггеры друг с другом получают сдвиговые регистры, регистры хранения, регистры типа «защёлки».

JК-триггер

Это наиболее широко используемый универсальный триггер обладающий характеристиками всех других типов триггеров. JК-триггер имеет два информационных входа J и К, синхронизирующий вход CLK и, как и все триггеры, два комплементарных выхода  Q и  .

Рисунок 15.11. Условное обозначение JK-триггера

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СLK | J | K | Q |  | Влияние на выход Q |
| Хранение |  | 0 | 0 | Q |  | Без изменений - зависит от предыдущего состояния |
| Установка 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Для установки Q в 0 |
| Установка 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Для установки Q в 1 |
| Переключение |  | 1 | 1 | Переключается |  | Изменение состояния на противоположное |

Как видно из таблицы истинности, когда на оба входа  J и К подается уровень логического 0, триггер блокируется и состояние его выходов не изменяется. В этом случае триггер находится в режиме хранения. Четвертая строка таблицы истинности иллюстрирует очень важный  переключательный режим работы  JК - триггера. Если на обоих входах J и К установить уровень логической 1, то следующее друг за другом тактовые импульсы будут вызывать перебросы уровней сигналов на выходов триггера от 1 к 0, от 0 к 1, снова  от 1 к 0 и т.д. Такая работа триггера напоминает последовательно производимые переключения тумблера, откуда и  происходит название режима (переключательный режим).

Схема JK-триггера отличается от тактируемого RS-триггера двумя обратными связями для исключения неустойчивого состояния.

Рисунок 15.12. Логическая схема JK-триггера

JK-триггеры также используются в виде монолитных ИС.

Рисунок 15.13. Условное обозначение JK-триггера в составе интегральной ТТЛ-схемы 7476

Таблица истинности

| Режим работы | Входы |  |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асинхронные |  | Синхронные |  |  | Q |  |
|  | PS | CLR | СLK | J | K |  |  |
| Асинхронная установка 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |
| Асинхронная установка 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |
| Запрещенное состояние | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |
| Установка 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Установка 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Хранение | 1 | 1 |  | 0 | 0 | Q |  |
| Переключение | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Переключается |  |

- любое состояние;

- переход от высокого уровня к низкому.

Рисунок 15.14. Временные диаграммы JK-триггера

JК - триггеры широко применяется во многих цифровых схемах, главным образом в счетчиках.

Т-триггер счетный

Он изменяет свое состояние с приходом каждого входного сигнала. Т-триггер может быть реализован на основе JK-триггера.

Рисунок 15.15. Условное обозначение Т-триггера и схема его получения

Запуск триггеров

Как было сказано ранее, что триггеры могут быть синхронными или асинхронными. Синхронными являются все те триггеры, которые имеют синхронизирующий вход. Многие синхронные триггеры подразделяются также на триггеры с управлением (запуском) по фронту или срезу тактового импульса и на триггеры типа ведущий/ведомый (от английских слов Master/Slave).

Рисунок 15.16. Временные диаграммы и условное обозначение триггеров:

а) Т1 – триггер, управляемый по фронту тактового импульса; б) Т2- триггер, управляемый по срезу тактового импульса.

Другой способ запуска применяется в триггерах типа ведущий/ведомый. Для переключения JK-триггера данного типа используется полный тактовый импульс (как фронт, так и срез).

- Точка а (фронт импульса): входы изолируются от выходов.

- Точка b (фронт импульса): информация поступает в триггер с J- и K-входов.

- Точка с (срез импульса): J- и K-входы отключается.

- Точка d (срез импульса): информация передается на выходы.

Рисунок 15.17. Временная диаграмма JK-триггера типа ведущий/ведомый

15.2 Счетчики: асинхронные, синхронные, прямого и обратного действия

Почти каждая цифровая система содержит  несколько счетчиков. Счетчики осуществляют подсчет числа некоторых событий или временных интервалов, либо упорядочение событий в хронологической последовательности.  Кроме того, счетчики можно использовать для адресации в качестве делителей частоты и элементов памяти. Цифровую схему, выполняющую  функцию счета, можно собрать из триггеров. В связи с очень  широким применением таких схем фирмы – изготовители выпускают счетчики в виде монолитных ИС.

Счетчики со сквозным переносом

Таблица 15.1 - Счетная последовательность для счетчика по модулю 16

| Двоичный счет |  |  |  | Десятичный счет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | С | В | А |  |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

Если нам нужен счетчик, который считает от 00002 до 11112 у него должно быть 16 различных выходных состояний. Такой счетчик  называется счетчиком по модулю 16. Модуль счетчика или коэффициент пересчета – это  число различных состояний, через которые проходит счетчик в процессе одного полного цикла счета.

Функциональная схема счетчика по модулю 16 состоит  из 4 – х JK  триггеров. Каждый JK – триггер работает в режиме переключение (J = K = 1).

Рисунок 15.18. Счетчик по модулю 16 (Кпер=16):

а) логическая схема; б) временная диаграмма

Пусть в начальный момент состояние выходов счетчика соответствует 00002 (счетчик очищен). При поступление тактового импульса 1 на синхронизирующий вход (СLК) триггера Т1 этот триггер переключается (при прохождении среза тактового импульса) и на  индикаторе появиться двоичное число 0001. Тактовый импульс 2 возвращает триггер Т1 в исходное состояние 0 (Q = 0 ), что в свою очередь приводит к переключению  триггера Т2 в состояние  1 (Q = 0 ). На индикаторе появится число 0010  и т.д. По таблице истинности  таблица 14.1  видно, что цифры в столбце А  (единиц) изменяются на каждом этапе счета Другими словами триггер Т1 переключается с приходом каждого нового тактового импульса.  Столбец В – триггер Т2 переключается в 2 раза реже триггера Т1. Вообще,  каждый более старший разряд «переключается» в 2 раза реже предыдущего. Работу счетчика по модулю 16 иллюстрируют временные диаграммы. Они показывают что тактовые импульсы запускают только триггер Т1, триггер Т1 запускает Т2, Т2 запускает Т3 и т.д. Поскольку каждый триггер воздействует только на один (следующий за ним) триггер, то для переключения всех триггеров необходимо некоторое время. Счетчик, в котором изменение состояний последовательно («насквозь») распространяется по цепочке триггеров, называется счетчиком со сквозным переносом. Также можно назвать четырехразрядным счетчиком по модулю 16 или  асинхронным счетчиком. Определения «со  сквозным переносом» и «асинхронный» говорит о том, что запуск триггеров осуществляется не в одно и то же время, «4-х разрядный» указывает число двоичных разрядов на выходе счетчика. Поскольку счет осуществляется в прямом направлении его также называют суммирующим счетчиком.

Асинхронный счетчик по модулю 10

Счетчик по модулю 10 считает от 00002 до 10012 (от 010 до 910) . Для этого нужно 4 двоичных разряда. Такой счетчик можно реализовать на 4 триггерах. В схему нужно дополнительно ввести логический элемент И-НЕ, для установки всех триггеров в нулевое состояние (очистки) с приходом десятого импульса. Этот счетчик можно назвать декадным (десятичным) счетчиком.

Рисунок 15.19. Асинхронный счетчик по модулю 10 (Кпер=10)

Основной алгоритм

Для создания счетчика, который начинает отсчет из состояния "все нули" и имеет Knep = X, необходимо:

1. Определить наименьшее количество триггеров, которое удовлетворяет условию 2n и соединить их в счетчик. Если 2n = X, то пп. 2 и 3 выполнять не нужно.

2. Подсоединить элемент И-НЕ к асинхронным входам сигнала сброса всех триггеров.

3. Определить, какие триггеры будут иметь высокий уровень сигнала при достижении состояния X, а затем подсоединить прямые выходы этих триггеров ко входам элемента И-НЕ.

Синхронные счетчики

Для  некоторых  быстродействующих цифровых устройств очень важно, чтобы все ступени счетчика срабатывали одновременно. Такой режим реализуется в синхронном счетчике.

Рисунок 15.20. Трехразрядный синхронный счетчик по модулю 8

Синхронизирующие входы триггеров соединены параллельно, тактовые импульсы поступают непосредственно на синхронный вход каждого триггера. В данном счетчике JК – триггеры используются как в режиме переключения (J=К=1), так и в режиме блокировки (хранения) (при J=К=0). Синхронные счетчики сложные устройство, поэтому  чаще всего они применяются в виде монолитных ИС.

Вычитающие счетчики

В некоторых цифровых системах возникают необходимость счета в обратном направление (9, 8, 7, 6, …….). Счетчики которые считают от больших чисел к меньшим называются вычитающими счетчиками, или счетчиками обратного действия. Схема вычитающего счетчика напоминает схему счетчика прямого действия, единственное отличие состоит в способе «переноса» сигнала от триггера Т1 к триггеру Т2,  и т.д. В счетчике прямого действия синхронизирующий вход каждого  триггера связан с прямым выходом предыдущего триггера, а в вычитающем счетчике синхронизирующий вход каждого триггера связан с инверсным выходом  предыдущего триггера. Перед началом счета в обратном направлении предусмотрена предварительная его установка.

Таблица 15.2 - Счетная последовательность для вычитающего счетчика по модулю 8

| Номер тактового импульса | Двоичная счетная последовательность |  |  | Десятичные числа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | В | А |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 6 |

Рисунок 15.21. Асинхронный трехразрядный вычитающий счетчик по модулю 8

Самоостанавливающиеся счетчики

В некоторых случаях нужны счетчики, которые останавливаются,   когда исчерпывается, вся  счетная последовательность. Для того, чтобы получить самоостанавливающейся вычитающий счетчик необходимо ввести в схему логический элемент ИЛИ, который будет устанавливать на входах J и К триггера Т1 уровень логического 0, когда на выходах (С, В, А) счетчика появится сигнал 000. Если нужно начать новый цикл счета с двоичного числа 1112 (710) на вход предустановки следует подать уровень логического 0.

Рисунок 15.22. Трехразрядный самоостанавливающийся вычитающий счетчик по модулю 8

Счетчики – делители частоты

Одной из важных функций, которую часть выполняют счетчики в цифровых (схема) системах – деление частоты. Пример простой системы с делителем частоты.

Рисунок 15.23. Таймер секунд

Такая система составляет основу цифровых часов. Периодический сигнал бытовой электросети с частотой 60 Гц, сформированный в виде последовательности прямоугольных импульсов, подается на вход схемы, которая делит частоту на 60. На выходе получается последовательность прямоугольных импульсов с частотой 1 Гц.

Рисунок 15.24. Использование декадного счетчика в качестве

счетчика-делителя на 10

Снимая сигнал  с выхода QD декадного счетчика (этот выход соответствует двоичному разряду восьмерок), мы получим счетчик-делитель на 10. Другими словами частота выходного сигнала составляет 1/10 частоты сигнала на выходе счетчика.

Последовательно соединяя рассмотренный декадный счетчик (счетчик-делитель на 10) и счетчик по модулю 6 (счетчик-делитель на 6) получаем нужную схему.

Рисунок 15.25. Структурная схема счетчика-делителя на 60,

используемого в таймере секунд

Реверсивные счетчики

Счетчик, который осуществляет счет, как в прямом, так и в обратном направлении называются реверсивным счетчиком.

На рисунке 15.26, а показано, как формируется параллельный реверсивный счетчик. Контрольный вход следует за тем, с каких (прямых или инверсных) выходов триггера сигнал поступает на входы J и K  следующего триггера. Когда на  наблюдается высокий уровень сигнала, элементы И 1 и 2 открыты, пока элементы 3 и 4 закрыты (отметим инвертор). Это позволяет соединить выходы А и В через логические элементы 1 и 2 со входами J и К триггеров В и С. Когда на   низкий уровень сигнала, элементы И 1 и 2 закрыты, пока элементы 3 и 4 открыты. Это позволяет соединить выходы А и В через логические элементы 3 и 4 со входами J и К триггеров В и С. На рисунке 14.9, б показаны формы сигналов при работе схемы. Заметим, что для первых пяти входных тактовых импульсов  находится в состоянии 1 и счетчик суммирующий; для пяти последних  =0 и счетчик вычитающий.

Терминология, использованная для контрольного сигнала , была выбрана таким образом, чтобы читателю было несложно понять, как этот сигнал влияет на счетчик. Суммирующий режим управляется по высокому уровню сигнала, а вычитающий режим — по низкому.

Рисунок 15.26. Синхронный реверсивный счетчик по модулю 8:

а) логическая схема; б) временная диаграмма

15.3 Интегральные схемы счетчиков

Существует несколько интегральных схем (ИС) асинхронных счетчиков на ТТЛ и КМОП. Одна из них — это интегральная схема 74LS293 на ТТЛ. На рисунке 15.27 изображена функциональная схема 74LS293, как она выглядит в производственной книге данных. Отметим следующее:

1. Схема 74LS293 имеет четыре J-K-триггера с выходами Q0, Q1, Q2, Q3. Выход Q0 — это младший значащий разряд, a Q3 ~ старший значащий разряд. Триггеры показаны с расположенным слева младшим значащим разрядом, это сделано для выполнения условия прохождения входного сигнала слева направо. Счетчики изображаются с расположенным справа младшим значащим разрядом, это размещение будет использовано и далее.

2. У каждого триггера есть вход CP (вход синхронизации), это второе название входа CLK. Входы синхронизации Q0  и Q1,  и , соответственно, внешне доступны. Полосы инверсии над этими входами указывают на то, что они управляются по отрицательному фронту.

3. Каждый триггер имеет асинхронный вход сброса СD  (CLR), управляемый по низкому уровню сигнала. Эти входы подсоединены к выходу двухвходового логического элемента И-НЕ с входами MR1 и MR2; входы MR предназначены для задающего сброса. Для сброса счетчика в состояние 0000 на обоих входах MR должен быть высокий уровень сигнала.

4. Триггеры Q1, Q2, Q3 соединены как трехбитовый асинхронный счетчик. Триггер Q0  внутри счетчика ни к чему не подсоединен. Это позволяет либо подсоединить Q0  к Q1 для формирования четырехбитового счетчика, либо использовать Q0 отдельно.

Рисунок 15.27. Схема ИС 74LS293 асинхронного счетчика:

а) функциональная схема; б) простейшее логическое обозначение.

Следующий пример покажет некоторые способы монтажа 74LS293 для создания различных счетчиков. В этом примере используется простейшее логическое обозначение, представленное на рис. 15.27, б.

Пример

Покажем, как ИС 74LS293 нужно подсоединить для работы в виде счетчика с Кпер = 16 и входным тактовым сигналом частотой десять килогерц. Выходная частота определяется на триггере Q3.

Решение

Для формирования счетчика с Кпер = 16 потребуется четыре триггера, таким образом, необходимо подсоединить выход Q0  к , тактовому входу триггера Q1 (см. рис. 15.28).

Импульсы частотой десять килогерц поступают на , тактовый вход триггера Q0.  На выходе триггера Q3 получим частоту, равную одной шестнадцатой входящей частоты.

Рисунок 15.28. ИС 74LS293 в роли счетчика с Кпер = 16

15.4 Регистры. Последовательные и параллельные, реверсивные

Регистры предназначены для хранения и преобразования многоразрядных двоичных чисел. Регистры построены как упорядоченная последовательность триггеров. В микропроцессорах регистры являются основным средством для быстрого запоминания и хранения цифровой информации.
Классификация регистров:

- накопительные - регистры хранения;

- сдвигающие - по способу ввода информации: с параллельным вводом, с последовательным вводом, комбинированные;

- сдвигающие  - по направлению сдвига: однонаправленные, реверсивные.

Регистры сдвига

Работу регистра сдвига (сдвигового регистра) можно наблюдать в некоторых микрокалькуляторах,  где при наборе каждой новой цифры на клавиатуре числа на индикаторе сдвигается влево. Регистр сдвига – устройство, обладающее временной памятью. Благодаря чему числа остаются на индикаторе даже при отпускании клавиши на клавиатуре, а также  оно сдвигает числа на индикаторе на одну позицию влево каждый раз, когда набирается новая цифра. Регистр сдвига можно получить, соединяя друг с другом несколько триггеров, которые как было указано в предыдущих лекциях, обладают  памятью. Эти устройство можно приобрести в виде монолитных ИС.

Регистры сдвига часто используются для временного хранения данных. Типичный пример такого применение в цифровой системе показан на рисунке 15.29.

Рисунок 15.29. Цифровые система, использующая регистр сдвига

Последовательные регистры сдвига

Типичный последовательный регистр сдвига построен на 4 – х  D – триггерах (рис. 15.30).

Для очистки регистра (установки уровень логического нуля на выходах А, В, С, D)  нужно подать логический нуль – на вход CLR. Полученному состоянию соответствует строка 1 таблицы 15.1.

До прихода тактового импульса выходы регистра остаются в состоянии 0000. Подадим первый импульс на синхронизирующий вход СLK; индикатор покажет число 1000, поскольку при тактовом импульсе логическая 1 с информационного входа триггера ТА переносится на его выход Q. Теперь при наличии  логической 1 на информационном входе регистра эта единица с каждым тактом вводится в разряд A, а введенные ранее единицы сдвигаются на одну позицию (разряд) вправо. Точно также при подаче на информационный вход логической 0, этот нуль при каждом тактовом  импульсе вводится в разряд А, а вводимые ранее единицы и нули сдвигаются вправо.

Рисунок 15.30. 4-разрядный последовательный регистр сдвига

Данный регистр сдвига называется последовательным, так как данные вводятся поразрядно.

Таблица 15.3 - Работа 4–разрядного регистра сдвига

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Очистка CLR | Данные D | Номер тактового импульса | ТА | ТB | ТС | ТD |
|  |  |  |  | А | В | С | D |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Параллельные регистры сдвига

Последовательные регистры сдвига обладают двумя недостатками: они позволяют  вводить только по одному биту информации на каждом тактовом импульсе и кроме того, каждый раз при сдвиге информации в регистре вправо теряется крайний правый информационный бит. Данных недостатков  лишены параллельные кольцевые регистры сдвига.

Рисунок 15.31. 4 – разрядный параллельный кольцевой регистр сдвига:

а) структурная схема; б) логическая схема

Таблица 15.4

Работа 4 – разрядного параллельного кольцевого регистра сдвига

| Входы |  |  |  |  |  |  | Выход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Очистка CLR | Параллельная загрузка данных |  |  |  | Номер тактового импульса | ТА | ТВ | ТС | ТD |
|  |  | А | В | С | D |  | А | В | С | D |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Благодаря цепи обратной связи с выходов Q и  триггера ТD на входы J и К триггера ТА, введенная информация будет  циркулировать по регистру сдвига.

Кольцевой регистр также называют кольцевым счетчиком.

Счетчик Джонсона

Немного изменив стандартный кольцевой счетчик, можно получить другой тип сдвигающего регистра, который будет характеризоваться слегка другими свойствами. Счетчик Джонсона реализован точно так же, как и обычный кольцевой счетчик, только с одним отличием - инвертированный выход последнего триггера соединен с входом первого триггера. Счетчик Джонсона не производит счет в обычной последовательности.

Коэффициент пересчета счетчика Джонсона всегда будет в два раза больше, чем количество триггеров. К примеру, если соединить пять триггеров, то получим счетчик Джонсона с Кпер = 10. На каждом выходе триггера будет меандр с частотой, равной одной десятой частоты синхроимпульса. Исходя из вышесказанного, можно реализовать счетчик с Кпер = N (где N — четное число) посредством соединения N/2 триггеров согласно структуре счетчика Джонсона.

15.5 ЦАП и АЦП

Операции, связанные с преобразованием аналогового сигнала в цифровую форму (дискретизация, квантование и кодирование), выполняются одним устройством - аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Сейчас АЦП может быть просто интегральной микросхемой. Обратная процедура, т.е. восстановление аналогового сигнала из последовательности кодовых слов, производится в цифро-аналоговом преобразователе (ЦАП). Сейчас существуют технические возможности для реализации всех обработок сигналов звука и изображения, включая запись и излучение в эфир, в цифровой форме. Однако в качестве датчиков сигнала (например, микрофон, передающая ТВ трубка или прибор с зарядовой связью) и устройств воспроизведения звука и изображения (например, громкоговоритель, кинескоп) пока используются аналоговые устройства. Поэтому аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи являются неотъемлемой частью цифровых систем.

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) предназначены для создания выходной аналоговой величины, соответствующей цифровому коду, поступившему на вход преобразователя.

Простейший ЦАП можно построить на основе операционного усилителя с коммутируемыми весовыми резисторами на входе. Каждый из аналоговых ключей (коммутаторов) K0 … KN -1 может находиться в одном из двух состояний: закрытом или открытом в зависимости от значения соответствующего разряда входного цифрового слова.

Рисунок 15.32. Простейший ЦАП с весовыми резисторами на входе

Сопротивление резисторов соседних разрядов отличаются в 2 раза. Выходное напряжение ЦАП является функцией полного сопротивления резистивной матрицы которое в свою очередь определяется состояниями ключей, т. е.:

,

где

Точность такого преобразователя определяется разбросом и стабильностью параметров резисторов матрицы, аналоговых ключей, ОУ. При большой разрядности ЦАП технологически очень трудно выполнить резисторы с перепадом сопротивлений в 2N-1 раза.

Технологически удобно изготовлять резисторы по возможности с одинаковыми сопротивлениями. В этом случае необходимый коэффициент передачи эталонного напряжения формируется с помощью многозвеньевого делителя напряжения на основе матрицы сопротивлений типа R – 2R. Такая схема имеет коэффициент использования эталонного напряжения равный 2/3 в то время как в предыдущей этот коэффициент равен 1. Однако, несмотря на этот недостаток и на большее число элементов схемы, резистивная матрица типа R – 2R имеет преимущество как более технологичная. В матрице R – 2R выходное напряжение не зависит от абсолютной величины R. Чем выше идентичность в звеньях матрицы, тем точнее осуществляется цифро-аналоговое преобразование. Резистивная цепь R – 2R изготавливается, как правило, по тонкопленочной технологии.

Рисунок 15.33. ЦАП с резистивной матрицей типа R – 2R

В рассмотренных схемах ЦАП время выполнения операции преобразования определяется быстродействием ключевых схем и переходными процессами в резистивных цепях, обусловленными наличием паразитных емкостей. Второй фактор для этих схем является основным, так как значения сопротивлений обычно выбирают довольно большими (примерно 10 и 20 кОм), что бы пренебречь погрешностями, вносимыми конечным сопротивлением электронных ключей. С этой точки зрения схема R-2R обладает более низким быстродействием, так как содержит больше паразитных емкостей и в ней используется многозвенный принцип передачи напряжения.

В рассмотренных схемах ЦАП в качестве ключей используются аналоговые коммутаторы, как на биполярных, так и на полевых транзисторах. Главным требованием, предъявляемым к таким ключам, является их низкое, стабильное во времени сопротивление в открытом состоянии.

Контрольные вопросы:

- Что такое триггерные устройства (триггеры)? Перечислите области их применения.

- Приведите классификацию триггеров по законам функционирования.

- Какими параметрами и характеристиками определяется работа триггера в статическом и динамическом режимах?

- Какими способами можно описать закон работы триггера?

- Перечислите разновидности RS-триггера.

- Чем принципиально отличается работа схемы Т-триггера от работы RS-триггера?

- Что такое счетный триггер? Что такое счетный режим работы универсального триггера?

- Что такое синхронный триггер?

- Сформулируйте определение для универсального триггера. Опишите работу универсального триггера в асинхронном и синхронном режимах.

- Назовите основные параметры и признаки классификации счетчиков.

- Каким образом достигается повышение быстродействия счетчиков?

- Объясните принципы работы реверсивного счетчика.

- Как осуществляется предварительная установка счетчиков?

- Приведите алгоритм построения счетчиков с заданным  коэффициентом пересчета.

- Что такое регистр сдвига, и какие операции можно осуществить с помощью регистров?

- По каким признакам можно провести классификацию регистров?

- Какими недостатками обладает последовательный регистр сдвига.

- Объясните принцип работы кольцевого регистра сдвига.

- Какие особенности имеют буферные регистры?

Домашнее задание:

Подготовиться к опросу по контрольным вопросам.

Список рекомендуемой литературы:

- Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие /  М.О. Балабекова,  Г.К. Абишева, А. Құлтас. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 128 с.: ил.

- Anil К. Maini. Digital Electronics: Principles, devices and Applications. - John Wiley & Sons, Lid. – 2009. – 727 p.

- Roger L. Tokheim. Digital Electronics: Principles and Applications. - 2009.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Обучающийся демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Обучающийся демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения; - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины; - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач; - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении лабораторных работ и практических задач; - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины; - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач и выполнении лабораторных работ; - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя; - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач; - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий и выполнении лабораторных работ; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий лабораторных работ; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий лабораторных работ; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Обучающийся демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-24 |  | Обучающийся демонстрирует: - незнание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Балабекова М.О.

Конспект лекций  по дисциплине

ЭЛЕКТРОНИКА

для студентов образовательной программы

6В07110 - Автоматизация и управление

Подписано в печать _______

Формат бумаги Х*Y 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 7,56 п.л.

Тираж __ экз. Заказ №___

©  Издание Южно-Казахстанского  университета им. М. Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана 5