МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

|  | Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» |
| --- | --- |

ДЖАНМУЛДАЕВА Ж.К., ЯКУБОВА Р.Р.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ

И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для студентов образовательной программы

6В05330 – «Экспертиза веществ и материалов в химической инженерии»

Шымкент, 2022

УДК546(075.8):66

ББК 546 (075.8)

Джанмулдаева Ж.К., Якубова Р.Р. Экспертиза промышленной и питьевой воды / Учебное пособие. – Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022. – 129 с.

В учебном пособии приведены основные характеристики природной воды, физические и химические свойства воды, применение воды в химической промышленности. Представлены методы анализа промышленной и питьевой воды, также способы проведения экспертизы по оценке соответствия качества вод нормативным показателям, определяемым в зависимости от направления их целевого использования, включая инструментально-физико-химические, химические, биологические и органолептические методы анализа качественных показателей воды. Описаны методы предварительной очистки воды: коагуляция, осаждение, методы известкования и содоизвесткования, очистка воды фильтрованием. Рассмотрены методы обессоливания воды: физико-химические основы и технология ионного обмена, термические методы очистки воды, мембранные методы очистки воды. Учебное пособие состоит из введения, 5 глав и списка литературы. После каждой главы представлены контрольные вопросы.

Учебное пособие является дополнительной литературой для изучения дисциплины «Экспертиза промышленной и питьевой воды» и предназначено для студентов образовательной программы 6В05330 – "Экспертиза веществ и материалов в химической инженерии".

Рецензенты:

Абдуразова П.А. – PhD, проректор по научной работе и МО университета «Сырдария»;

Орымбетов Э.М. – к.т.н., профессор кафедры "Технология фармацевтических производств" АО ЮКМА;

Батькаев И.И. – д.т.н., профессор кафедры "Энергетика и нетрадиционные

энергетические системы".

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим Советом ЮКУ им. М.Ауэзова, протокол № ___ от «____» _____ 2022 г.

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика природной и промышленной воды | 6 |
| 1.1 | Основные физические и химические свойства воды | 6 |
| 1.2 | Структура воды и его изотопный состав | 10 |
| 1.3 | Примеси, содержащиеся в воде, и их природа | 12 |
| 1.4 | Характеристика примесей природных вод и их классификация | 14 |
| 1.5 | Ионизированные примеси и их харатеристика | 17 |
| 1.6 | Кремнийсодержащие соединения и органические примеси | 18 |
| 1.7 | Промышленная вода | 20 |
| 1.8 | Промышленные сточные воды | 22 |
| 1.9 | Технологические и качественные показатели воды | 22 |
| 1.10 | Биологические показатели качества воды | 28 |
| 1.11 | Контрольные вопросы | 30 |
| 2 | Экспертиза питьевой и промышленной воды | 31 |
| 2.1 | Общие положения отбора и хранения проб воды | 31 |
| 2.2 | Оценка качества природной, питьевой и промышленной вод | 35 |
| 2.3 | Методы анализа природных и промышленных вод | 37 |
| 2.4 | Методы определения жесткости воды | 49 |
| 2.4.1 | Комплексонометрический метод определения жесткости воды | 49 |
| 2.4.2 | Метод пламенной атомно- абсорбционной спектрометрии | 50 |
| 2.4.3 | Метод атомно-эмиссионной спектрометрии | 51 |
| 2.4.4 | Объемный метод определения карбонатной и некарбонатной жесткости воды | 51 |
| 2.5 | Определение окисляемости воды | 53 |
| 2.6 | Экспертное заключение на анализ воды | 54 |
| 2.7 | Контрольные вопросы | 58 |
| 3 | Применение воды в химической промышленности и методы предварительной очистки воды | 59 |
| 3.1 | Вода в химической промышленности | 59 |
| 3.2 | Классификация и выбор технологических процессов обработки воды | 61 |
| 3.3 | Способы предварительной очисткы воды | 64 |
| 3.3.1 | Очистка воды методом коагуляции | 64 |
| 3.3.2 | Очистка воды методом отстаивания | 66 |
| 3.3.3 | Очистка воды методом известкования и содоизвесткования | 68 |
| 3.3.4 | Очистка воды методом фильтрования | 70 |
| 3.4 | Контрольные вопросы | 75 |
| 4 | Методы обессоливания воды | 76 |
| 4.1 | Ионный обмен и его физико-химические основы | 76 |
| 4.2 | Технология ионного обмена | 80 |
| 4.3 | Очистка воды методом адсорбции | 87 |
| 4.4 | Термический метод очистки воды | 89 |
| 4.4.1 | Очистка воды методом дистилляции | 89 |
| 4.4.2 | Накипеобразование в испарительных установках и методы их предотвращения | 91 |
| 4.5 | Очистка воды мембранными методами | 96 |
| 4.5.1 | Применение обратного осмоса при очистке воды | 97 |
| 4.5.2 | Очистка воды методом электродиализа | 101 |
| 4.6 | Контрольные вопросы | 105 |
| 5 | Новые и инновационные методы очистки воды | 106 |
| 5.1 | Очистка воды методом электрокоагуляции | 106 |
| 5.2 | Очистка воды методом озонирования | 110 |
| 5.3 | Метод электроразрядной очистки воды | 116 |
| 5.4 | Очистка воды обработкой ультрафиолетовым излучением | 117 |
| 5.5 | Очистка воды методом кавитации | 119 |
| 5.6 | Очистка воды методом радиализа | 121 |
| 5.7 | Адвансированные технологии очистки воды | 123 |
| 5.8 | Особенности магнитной обработки воды | 123 |
| 5.9 | Контрольные вопросы | 126 |
|  | Литература | 127 |

ВВЕДЕНИЕ

Вода является важнейшим элементом природы, без которого невозможно существование человека. Вода принимает активное участие во всех жизненных процессах в организме человека. Вода является хорошим растворителем как органических, так и неорганических соединений. На Земле имеется огромный запас воды. Вода в основном сосредоточена в Мировом океане. Около 70% поверхности Земли занимает вода. Общий обьем воды на Земле составляет 1,386۰1018 м3. Но, из общего запаса воды только 2,5% пригодны для удовлетворения потребностей человека. В то время как обьем пресных вод в реках мира составляет всего 0,006 % от общего обьема воды на Земле. Эти показывает на то, что на Земле воды пригодной человеку очень мало. В процессе круговорота в природе вода самоочищается и это очень сложный	 процесс. Ежегожно с поверхности Земли испаряется около 520 тыс. км3 воды, которая выпадает обратно на Землю в виде осадков [6, 10,18].

Вода - это важнейщий элемент среды обитания человека, без воды существование жизни не возможна. Вода участвует во всех жизненных процессах в организме человека. Вода принимает активное участие в пищеварении, обмене веществ, синтез тканей и во многих других процессах. Вода служит растворителем для органических и неорганических веществ, которые необходимы для поддержания функций организма человека. Вода участвует во многих процессах, без которых невозможно существование живых клеток. Питьевая вода должна отвечать установленным нормативным требованиям и предназначена для питьевых и бытовых нужд человека, также для пищевого производства. Также вода используется в технологических процессах, в системах охлаждения и теплоснабжения, в сельском хозяйстве и т.д. В зависимости от области применения воды, требования предьявляемые к его качеству могут быть различными. Эти требования регламентируются специальными нормативными документами: ГОСТ, Санитарные правила и нормы (СанПиН), РД [1-5, 12,13]. Вода примененяемая в конкретных целях, проходит подготовку по специальным технологиям. Для выбора технологии подготовки и очистки воды необходимо проводить экспертизу как питьевой, так и промышленной воды. В частности,  знать химический состав примесей, растворенных в воде, их количество, в какой форме они существуют и нормативные требования, которым должна соответствовать очищенная вода.

Глава 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ

ВОДЫ

В природе вода проходит через различные породы и почвы или соприкасается с ними, при этом растворяет различные вещества, содержащиеся в них. В результате чего образуется раствор сложного состава, который называется природной водой [6-8,18].

Природные воды Земли состоят из подземных, поверхностных (стоячие и проточные) и морских вод.

Качество воды поземных водных объектов значительно выше, чем поверхностных. Поэтому их использование в качестве источников питьевого водоснабжения предпочтительнее. Однако, в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176 «Об утверждении Программы «Ақ бұлақ» на 2011–2020 годы» по ситуации с использованием подземных вод говорится о неполном использовании существующего потенциала источников подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения [3].

  - Основные физические и химические свойства воды

К физическим свойствам воды относятся следующие: плотность, удельная теплоемкость, энтальпия, вязкость, поверхностное натяжение, диэлектрическая проницаемость воды, удельная электрическая проводимость [6-11].

Плотность любого вещества зависит от температуры и давления. Плотность воды в зависимости от температуры показана в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Плотность воды в зависимости от температуры

| Температура t, 0C | Плотность , кг/м3 | Температура t, 0C | Плотность , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999,839 | 20 | 998,204 |
| 4 | 999,972 | 25 | 997,045 |
| 10 | 999,699 | 30 | 995,647 |
| 15 | 999,099 | 100 | 956,365 |

Удельная теплоемкость воды в жидком состоянии равна с = 4,18 кДж/(кг. К) при 20 0С.

Энтальпия перехода воды для плавления составляет Нпл = 334 кДж/кг, для испарения Нисп = 2259 кДж/кг при нормальном давлении (р = 760 мм рт. ст.) и температуре t = 100 0C.

Различают два типа вязкости: динамическая вязкость  (Па.с) и кинематическая вязкость  = / (м2/с). Динамическая вязкость воды в зависимости от температуры показана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Динамическая вязкость воды в зависимости от температуры

| Температура t, 0C | Вязкость динамическая , мПа.с | Температура t, 0C | Вязкость динамическая , мПа.с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,797 | 20 | 1,007 |
| 5 | 1,523 | 25 | 0,895 |
| 10 | 1,301 | 30 | 0,800 |
| 15 | 1,138 | 30 | 0,723 |

Поверхностное натяжение  (Н/м) воды понижается при повышении температуры, зависимость которой показана в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Поверхностное натяжение воды в зависимости от температуры

| Температура t, 0C | Поверхностное натяжение , мН/м | Температура t, 0C | Поверхностное натяжение , мН/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 75,60 | 50 | 67,91 |
| 10 | 74,22 | 60 | 66,18 |
| 20 | 72,75 | 70 | 64,40 |
| 30 | 71,18 | 80 | 62,60 |
| 40 | 69,56 | 100 | 58,90 |

Если в воду добавляются растворенные соли, то поверхностное натяжение увеличивается.

Абсолютная диэлектрическая проницаемость воды составляет   = 78,5 Ф/м.

Удельная электрическая проводимость чистой воды равна 4,2 мкОм/м при 20 0С. Чистая вода плохо проводит электрический ток, электрическая проводимость повышается при растворении солей в воде и зависит от температуры.

К оптическим свойствам воды относится прозрачность воды, которая зависит от длины волны света, проходящего сквозь воду. По прозрачности воды оценивают формы загрязнения воды и эффективность очистки, а также способность воды пропускать УФ-лучи.

В природной воде содержатся посторонние примеси двух видов: взвешенные вещества и растворимые вещества. Взвешенные вещества представляют собой минеральные и органические вещества, которые находятся во взвешенном состоянии и не взаимодействуют с водой. Взвешенные вещества имеют размер частиц от 2 мм до 1 см. Взвешенные вещества, которые состоят из тонкодисперсных твердых соединений, имеющих размер частиц 0,01 – 5 мкм, называются коллоидными веществами.

Растворимыми веществами являются минеральные или органические соединения, также газы, которые растворимы в воде, например, углекислый газ СО2, двуокись серы SO2, аммиак NH3 и др.

Также можно отметить следующие физические свойства воды [6-11]:

- Вода при замерзании расширяется, при этом объем воды увеличивается примерно на 10%, плотность льда уменьшается. Вследствии чего лед плавает на поверхности воды, это способствует защищению  водоемов от промерзания при низких температурах.

- Вода может существовать одновременно в трех агрегатных состояниях: жидкое, твердое и газообразное.

- Вода обадает очень высоким поверхностным натяжением (). Поэтому вода может подниматься по тонким капиллярам.

- Нагревание воды от 0 до 4 0С  приводит к увеличению плотности воды. Максимальная плотность воды достигается при температуре 4 0С. Плотность воды при температуре 4 0С и давлении 1 атм. принята за единицу плотности твердых и жидких веществ

- По сравнению с другими жидкостями диэлектрическая постоянная воды выше. Например, бензол – 2,3; хлороформ – 5,1; уксусная кислота – 21; вода – 81.

- Так как, теплоемкость воды в 3000 раза больше теплоемкости воздуха, для охлаждения 1 м3 воды на 10 необходимо столько же энергии, что и на нагрев 3000 м3 воздуха.

Рассмотрим химические свойства воды [6-11].

Вода является хорошим растворителем: большая часть минеральных веществ, газов и органических веществ могут растворяться в воде.

Растворимость газов в воде подчиняется закону Генри. В таблице 1.4 приведена растворимость основных газов при атмосферном давлении р = 101,325 кПа.

Таблица 1.4 – Растворимость газов под атмосферным давлением

| Газ | Растворимость при 10 0С, мг/л | Газ | Растворимость при 10 0С, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот N2 | 23,2 | Сероводород H2S | 5112 |
| Кислород O2 | 54,3 | Метан CH4 | 32,5 |
| Двуокись углерода CO2 | 2318 | Водород H2 | 1,6 |

Вода хорошо растворяет минеральные соли, растворимость которых зависит от температуры. В таблице 1.5 приведена растворимость различных солей при температуре 10 0С.

Таблица 1.5 – Растворимость минеральных солей при температуре t = 10 0C

| Соли | Растворимость, г на 100 г раствора | Соли | Растворимость, г на 100 г раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| CaCl2 | 39,19 | KMnO4 | 4,12 |
| CaSO4 | 0,191 | K2Cr2O7 | 7,12 |
| CuSO4 | 14,4 | MgSO4 | 21,7 |
| FeCl3 | 44,9 | NaCl | 26,32 |
| FeSO4 | 17 | NaOH | 39 |
| KI | 57,6 | Na2CO3 | 0,8 |

Растворимость в воде зависит от природы вещества. Существуют гидрофильные вещества, которые способны взаимодействовать с водой, например, OH, CO, NH2; и гидрофобные вещества, которые не взаимодействуют, или отталкиваются от воды, такие как СН3 – СН2, С6Н5.

Концентрацию растворенного вещества В в растворителе А описывается следующими способами:

- мольная доля хВ: отношение количества молей растворенного вещества В к общему числу молей растворителя и растворенного вещества (А + В);

- молярность [В]: количество молей вещества В, растворенного в литре раствора;

- моляльность [В]: количество молей вещества В, растворенного в килограмме растворителя.

Вода – это активное химическое соединение. Вода реагирует со многими химическими элементами, при этом этом протекают реакций с выделениемс водорода [11]:

| Na + 2H2O = 2NaOH +H2 | (1.1) |
| --- | --- |
| 2K + 2H2O = 2KOH+ H2 | (1.2) |
| 3Fe + 4H2O = Fe3O4+ 4H2 | (1.3) |

Однако, в окислительно-восстановительных реакциях могут участвовать только щелочные и щелочноземельные металлы первой и второй групп таблицы Д.И.Менделеева.

Углерод и его водородное соединения тоже взаимодействуют с водой. Они менее активны, чем металлы, но при сильном нагревании взаимодействуют с водой по реакциям [11]:

| С + H2O = H2+ СО | (1.4) |
| --- | --- |
| СН4 + 2H2O = 4H2 + СО2 | (1.5) |

Под воздействием электрического тока вода разлагается на водород и кислород, при этом вода является как окислителем, так и восстановителем:

| 2Н2О →2Н2 + О2 | (1.6) |
| --- | --- |

Также нужно отметить активное взаимодействие воды со многими оксидами неметаллов по реакциим:

| SO2 + H2O = H2SO3 | (1.7) |
| --- | --- |
| SO3 + H2O = H2SO4 | (1.8) |
| СO2 + H2O = H2СO3 | (1.9) |

Оксиды металлов реагируют с водой с образованием гидроксидов по реакции [11]:

| СаО + Н2О = Са(ОН)2 | (1.10) |
| --- | --- |

Но, некоторые оксиды металлов нерастворимы в воде. Это оксид цинка (ZnO), оксид титана (TiO2) и оксид хрома (Cr2O3), из которых готовят водостойкие краски. К этой группе относятся и оксиды железа и алюминия.

Вода образует соединения, в которых молекула воды полностью сохраняется. Такие соединения называются кристаллогидратами, которые получаются согласно реакциям [6-10]:

| CuSO4 + 5H2O = CuSO4۰5H2O | (1.11) |
| --- | --- |
| H2SO4 + H2O = H2SO4۰H2O | (1.12) |
| NaOH + H2O = NaOH۰H2O | (1.13) |

Эти соединения могут быть использованы в качестве осушителей, например, для осушки атмосферного воздуха.

Одной из особых реакций воды является синтез крахмала (С6Н10О5)n и других соединений в виде углеводов. В процессе синтеза выделяется кислород [8,10]:

| 6nСО2 + 5nН2О = (С6 Н10О5)n + 6nО2 | (1.14) |
| --- | --- |

Вода в комплексных соединениях является лигандом и опредяется как

катионами [Cr(H2O)6]Cl3, [Pt(H2O)2Cl4], так и анионами [A(H2O)m]n-.

При гидролизе образуются кислые, основные и средние соли по уравнениям реакций [6,10]:

| Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH | (1.15) |
| --- | --- |
| FeCl3 + H2O = FeOHCl2 + HCl | (1.16) |
| Al2S3 + H2O = Al(OH)3 + H2S | (1.17) |

При очистке воды методом коагуляции используется процесс ступенчатого гидролиза солей. В качестве коагулянта может быть использован сернокислый алюминий, при этом протекают следующие реакции [6,10]:

| Al2(SO4)3 + H2O = AlOH۰SO4 + H2SO4 | (1.18) |
| --- | --- |
| AlOH SO4+H2O = [Al(OH)2]2۰SO4 + H2SO4 | (1.19) |
| [Al(OH)2]2SO4 + H2O = Al(OH)3 + H2SO4 | (1.20) |

1.2 Структура воды и его изотопный состав

В природе не существует жидкая абсолютно чистая вода, которая соответствует химической формуле Н2О. Формуле Н2O соответствует парообразная вода, т.е. вода, находящаяся в парообразном состоянии. Проблема получения абсолютно чистой воды является актуальной, над которой работают многие ученые. Лишь несколько лаборатории владеют водой, близкой по составу химической формуле Н2О, и только эта вода используется как эталон воды [6-10].

Ученые обьясняют аномальные свойства воды полярным характером молекул, присутствием не поделенных электронных пар у атомов кислорода и образованием водородных связей [6-10].

В молекуле воды имеется один атом кислорода и два атома водорода. Необычность проявления свойств воды определяется физической природой этих атомов, способом объединения их в молекулу и образования группы таких молекул [1,6].

Атомы водорода и кислорода в молекуле воды Н2О расположены в виде равнобедренного треугольника. В вершине треугольника - кислородное ядро, в двух углах у основания треугольника – ядро водорода [8,10].

Рисунок 1.1. Структура воды                    Рисунок 1.2. Структура воды в твердом

в газообразном состоянии (пар)               и жидком состоянии

Структура воды зависит от ее физического состояния: газообразное, твердое, жидкое. Структура газообразного, твердого и жидкого состояний воды представлена на рисунках 1.1 и 1.2.

Обычно, молекулярный вес воды равен 18. Но, молекула воды может иметь молекулярный вес 19, 20, 21 и 22. Ученые это обьясняют тем, что некоторые молекулы воды состоят из более тяжелых атомов, чем обычные атомы водорода и кислорода, которые имеют, соответственно, атомный вес 1 и 16. В воде могут быть атомы кислорода с молекулярным весом 17 и 18 (17О и 18О). Количество «тяжелых» атомов в общей смеси атомов кислорода очень мало и определяется соотношением 16О : 17О : 18О= 3150 : 5 : 1. Водород также имеет тяжелые атомы с молекулярным весом 2 и 3. Соотношении изотопов водорода на Земле следующее: 1Н (протий) 99,9844 %, 2Н (D-дейтерий) 0,0156 %, 3Н (Т- тритий) 3х10-16 %. Количество протия(1Н) в гидросфере примерно в 6000 раз больше, чем дейтерия (2Н) [6-10].

Открытие этих изотопов привело к возможности получение «тяжелой воды». «Тяжелой водой» имеет формулу D2O, это соединение дейтерия с кислородом. Физические свойства «тяжелой воды» отличаются от физических свойств «обычной воды». Физические свойства «тяжелой воды»: плотность при температуре +4 0С равна 1,1056 кг/м3; температура плавления равна +3,81 0С; температура кипения равна +101,4 0C; температура максимальной плотности равна +11,3 0С [6-10].

«Тяжелая вода» очень токсична6 живые организмы в ней погибают, так как эта вода замедляет биохимические реакции в организме. Как было сказано аыше, температура  плавления «тяжелой воды» составляет +3,81 0С, поэтому талая вода содержит меньше «тяжелой воды», чем обычная вода. Изучение влияния талой воды на продолжительность жизни показали, что люди использующие для питья талую воду живут в значительно дольше остальных. [6-10].

В процессе испарекния происходит частичное разделение изотопов, что приводит к появлению «тяжелой воды» в природе. Упругость паров обычной воды выше упругости «тяжелой воды». В связи с тем, что процесс испарения является основным фактором круговорота воды в природе обогащение воды изотопами в местах испарения и обеднения воды изотопами в местах конденсации приводит к различию в плотностях больших масс воды [6-10].

Атмосферные осадки влияют на изотопный состав подземных вод. Взаимосвязь подземных вод с поверхностными водоемами определяется по изменению изотопного состава воды,зависит от  источника питания подземных вод и показывает взаимосвязь различных водоемов [6-10].

1.3 Примеси, содержащиеся в воде, и их природа

Как было сказано  выше, вода является важнейшим элементом для жизни человека. Без воды невозможно существование различных форм жизни на Земле. Вода участвует во всех жизненных процессах в организме человека. Вода принимает активное участие в пищеварении, обмене веществ, синтез тканей и во многих других процессах. Вода служит растворителем для органических и неорганических веществ, которые необходимы для поддержания функций организма человека. Вода участвует во многих процессах, без которых невозможно существование живых клеток. Питьевая вода должна отвечать установленным нормативным требованиям и предназначена для питьевых и бытовых нужд человека, также для производства пищевых продуктов [6-11,17].

Природная вода подразделяется на четыре вида: атмосферная вода, поверхностная вода, подземная вода и морская вода. Источником атмосферной воды являются дождь, туман, снег.  Реки, озера, пруды, болота являются источником поверхностых вод. К подземной воде относится вода артезианских скважин, шахтных колодцев. А к морской воде относится вода морей и океанов.  Количество и характер примесей природной воды определяет качество воды, и показывает возможность использования воды для различных целей в промышленности и в быту [6-11].

Природная вода содержит разлияные примеси, поступающие из окружающей среды. Вода испаряется с поверхности земли и поступает в атмосферу. После конденсации водяные пары конденсируются в верхних слоях атмосферы и возвращаются на поверхность Земли в виде осадков (дождь, туман, град, снег), они образуят поверхностные и подземные стоки и водоемы. Подземные стоки образуются при прохождении атмосферной воды через слои почвы. Вода собирается над водонепроницаемыми пластами почвы, стекает по ним и вновь выходит на поверхность  и смешивается с поверхностными стоками. После вода из русель рек и ручьев направляется к морям, океанам, озерам и водохранилищам, и тем самым завершается природный круговорот воды [6-11].

Кроме природного круговорота существует еще производственно-бытовой круговорот воды. Производственно-бытовой круговорот воды создается в результате потребления воды для различных целей (нагревание. теплоэнергетика. охлаждение, коммунальное водоснабжение и т.п.).

На всех этапах природного, бытового и производственного круговоротов в воду поступают примеси. В результате конденсации водяных паров образуется конденсат,  в котором растворяются кислород, азот, углекислый газ, их растворимость зависит от их парциальных давлении. Вместе с тем в промышленных районах растворяется еще оксид серы и другие продукты, которые содержатся в дымовых газах. В атмосферных осадках общее содержание солей составляет примерно 10 мг/дм3. При просачивании воды через грунт, она соприкасается с различными минеральными солями и органическими веществами, при этом они растворяются в воде или механический захватываются водой. В поверхностных слоях почвы всегда находятся микроорганизмы, т.е. бактерий.  При одновременном присутствии в воде кислорода, органических веществ и микроорганизмов при определнных условиях возможен переход основных органических веществ в минеральные кислоты: например, углерод переходит в угольную кислоту, азота – в азотную, сера – в серную, фосфор – в фосфорную и т.д. [6-11].

Кислоты, образующиеся в подпочвенных водах взаимодействуют с известняками, Известняки широко распространены в природе К ним относятся карбонаты кальция, железа, доломиты CaMg(CO3)2 и другие породы. При этом взаимодействии в воду переходят хорошо растворимые бикарбонаты кальция, магния и железа, согласно уравнениям:

| ↔ | (1.21) |
| --- | --- |
| ↔ | (1.22) |
| → | (1.23) |

В природе существуют горные породы, к которым относятся сложные силикаты (граниты, кварцевые породы), они слабо растворяются в воде и только при длительном взаимодействии с водой попадают в неё с растворимыми  силикатами в небольших количествах (5–15 мг/дм3) [6-11].

При прохождении воды через слой почвы происходит фильтрация воды от механических грубодисперсных примесей. Поэтому грунтовые и артезианские воды, характеризуются невысокими концентрациями взвешенных и органических примесей. В связи со слабым газообменом этих вод  с атмосферой десорбция углекислоты из таких вод затруднена. В связи с этим происходит интенсивное растворение карбонатных пород по уравнениям реакций (1.21)–(1.23) и большое насыщение подземных вод соответствующими бикарбонатами [6-11].

В результате фильтрации воды через почву возможно частичное протекание ионообменной адсорбции ионогенных примесей. Например, фосфаты хорошо задерживаются почвенными комплексами. При ионообменной адсорбции происходит обмен адсорбированного почвой ионов натрия (Na+) на ионы калия (К+) и т.п. Поэтому среднее соотношение концентраций [Na+] : [К+] в поверхностной воде составляет примерно 10:1 [6-11].

Производственно-бытовые стоки характеризуются большим разнообразием примесей. Производственно-бытовые стоки по характеру загрязнений подразделяются на три группы: производственные сточные воды; бытовые сточные воды и сточные воды, которые образуются при лесозащитных и растениеводческих работах [6-11].

Бытовые сточные воды и сточные воды лесозащитных и растениеводческих работ имеют однообразный состав: это - белковые вещества и продукты их распада, жиры, мочевина, мыло, синтетические моющие средства, удобрения и т.д. Эти примеси относятся в основном к классу органических веществ и под действием кислорода и микроорганизмов в водной среде окисляются.

Вид и характер примесей производственных сточных вод определяются в основном типом предприятия, на котором они образуются. В производственных сточных водах могут содержатся кислоты, щелочи, нейтральные соли, нефтепродукты, органические соединения, концентрация которых может быть очень высокой, что отрицательно влияет на экологию окружающей среды при аварийных сбросах. При этом возможно снижение концентрации кислорода, изменения рН среды, отравляющее действие тосичных примесей и т.д. Поэтому, в законодательном порядке запрещен бесконтрольный сброс сточных вод в природные водотоки [1,2, 5-11].

1.4 Характеристика примесей природных вод и их классификация

Классификация природных вод осуществляется по ряду признаков. Одним из них основных признаков является содержание солей в воде. По солесодержанию вода подразделяется на три вида: пресная вода, содержит 1 г/дм3; солоноватая вода –1–10 г/дм3; соленая воды –более 10 г/дм3 [6-11].

Примеси, содержащиеся в природных водах по степени дисперсности, или крупности подразделяются на: истинно-растворимые, коллоидно-дисперсные и грубодисперсные [6-11].

Истинно-растворимые примеси (ионно- или молекулярно-дисперсные) встречаются в виде отдельных ионов, молекул.

Коллоидно-дисперсные примеси имеют размер частиц от 1 до 100 нм; Они представляют собой агломераты из большого числа молекул, имеющие поверхность раздела между твердой фазой и водой. Коллоидные частицы обладают способностью к диффузии и имеют значительную удельную поверхность. Например, если кубик вещества объемом 1 см3 раздробить на более мелкие кубики с длиной ребра 10 нм, то количество таких кубиков составит 1018 единиц с общей площадью поверхности 600 м2 [6-11].

Коллоидные примеси видны в рассеянном свете (конус Тиндаля), они не выделяются из воды под действием силы тяжести и не удерживаются фильтрующими материалами (песком, фильтрующей бумагой). В коллоидно-дисперсном состоянии в природных водах могут находится производные соединения железа и кремниевой кислоты, а также органические вещества, которые образуются при распаде растительных и животных организмов.

Грубодисперсные примеси, или взвешенные вещества, имеют размер частиц более 100 нм (0,1 мкм). Они имеют большую массу, поэтому не способны к диффузии. Под действием силы тяжести с течением времени устанавливается определенное седиментационное равновесие. Грубодисперсные примеси выпадают в осадок, если плотность частиц примесей меньше плотности воды всплывают на поверхность.

По химическому составу примеси природных вод подразделяются на два вида: минеральные и органические.

К минеральным примесям воды относятся растворенные в ней газы азот, кислород, углекислы газ (N2, O2, СО2), которые содержатся в атмосфере и газы, которые вносятся сточными водами. Также к минеральным примесям относятся различные соли, кислоты, основания, они в основном находятся в диссоцинированной форме, т.е. в виде катионов и анионов [6-11].

Некоторые минеральные примеси влияют на органолептические качества воды, ее внешний вид или свойства, однако значительного влияния на здоровье потребителя. Другие примеси вызываю побочные эффекты для здоровья человека.

Некоторые показатели минеральных примесей, которые не оказывают большого влияния на здоровье человека, это мутность, цветность, минерализация, растворенные газы, содержание аммония, некоторых металлов.

Однако, такие минеральные примеси должны удаляться из питьевой воды. Мутность должна устраняться для обеспечения дальнейшего качественного обеззараживания воды; для удаления загрязнителей, которые адсорбируются на взвешенных частицах; для удаления осадков в трубопроводах. Цвет в питьевой воде также должен быть устранен, при этом удаляются нежелательные растворенные органические вещества. Питьевая вода должна быть бесцветной. Если вода минерализована, то есть присутствует щелочность и жесткость, то возникают отложения накипи, и в соответствии с этим коррозия труб. Также высокое содержание сульфатов изменяет вкус воды, а присутствие магния придает воде слабительные свойства. Высокое содержание хлоридов в воде делает ее коррозионной и влияет на вкус. Такие металлы, как железо и марганец изменяют цвет воды и оседают в трубах, что предполагает коррозию. Металлы железо, медь, алюминий, цинк ухудшают органолептические свойства воды [6-11].

Газ сероводород H2S придает питьевой воде неприятный запах и вызывает коррозию в трубах.

Аммоний не оказывает значительного воздействия на здоровье человека, однако аммоний необходимо удалять из питьевой воды, так как он реагирует с хлором и является питательным веществом для бактерий.

К примесям, которые оказывают влияние на здоровье человека, относятся тяжелые металлы, к которым относятся кадмий, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а также нитраты, натрий, фтор, сурьма, мышьяк, барий, бор, селен. Эффекты, которые наблюдаются при воздействии вредных примесей на человека, выражаются острой токсичностью, хронической токсичностью, цитотоксичностью, мутагенностью, канцерогенным эффектом.

Органические примеси различаются на две следующие категории примесей [6-11]:

- «искусственные» органические микрозагрязнители, которые появляются за счет деятельности человека, поступающие в воду вместе с сельскохозяйственными и другими производственными или бытовыми сточгыми водами, например, гербициды, пестициды, углеводороды от сброса нефтепродуктов, фенилкарбамиды, фенолы, моющие средства и др.;

- природные органические вещества, которые содержат различные биополимеры, например, полисахариды (целлюлоза, крахмал), аминосахара, полифенольные соединения.

К органическим примесям также относятся гумусовые вещества, которые вымываются из почв и торфяников. [6-11].

Радиактивность. Природная радиоактивность присутствует в природной среде представляет собой радионуклиды космического и земного происхождения. Такие радиоактивные элементы, как уран, торий, свинец, полоний, присутствуют в гранитных породах, залежами урана, бурого угля, фосфатов., Радиоактивность подземных вод обусловлена радием, который присутствует во всех горных породах. Радиоактивные элементы, которые присутствуют в атмосфере (тритий, радон, аргон, бериллий, фосфор), попадают в аэрозоли и уносятся дождевой водой. Доля радиации, которая приходится на природную и питьевую воду, обычно незначительна [6-11].

Искусственная радиоактивность связана с различными сферами деятельности человека: военной, промышленной, медицинской, научной и др.

В природной воде присутствуют биологические примеси, представляющие собой различные микроорганизмы. К ним относятся бактерии, вирусы, растительные и животные микроорганизмы. Бактерии попадают в окружающую среду при сбросах сточных вод, что создает серьезные проблемы в следствие коррозии в трубопроводах, возникновения неприятного запаха и вкуса, повышенного расхода кислорода и хлора при очистке [6-11].

В поверхностных водах содержатся различные микроорганизмы, которые составляют фитопланктон и зоопланктон, образуют биомассу, которую необходимо удалять. Также поверхностные воды разносят простейших паразитов, которые могут вызвать эпидемии.

1.5 Ионизированные примеси и их харатеристика

Определенное постоянство типов различных ионов, которые содержатся в водотоках и водоемах  определяет механизм поступления примесей в воду. Характеристика важнейших ионов природных вод  приведена в таблице 1.6 [6-11].

Таблица 1.6 – Важнейшие ионы природных вод

| Группа | Катион | Анион | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | От нескольких единиц до десятков тысяч |
| II |  |  | От десятых долей до единицы |
| III |  |  | Менее десятых долей |

Ионы натрия и калия не образуют труднорастворимых простых солей с анионами природных вод, поэтому они относятся к группе устойчивых примесей. Концентрация ионов натрия и калия (Na+, K+) изменяется только при испарении или разбавлении природной воды. При проведении химического анализа воды концентрацию ионов Na+ и K+выражают суммарно.

Ионы кальция и магния (Сa2+ и Mg2+) относятся к числу основных примесей, так как они образуют труднорастворимые соединения с некоторыми находящимися в воде анионами. Следовательно, ионы кальция и магния определяют возможность использования воды для различных производственных целей, При использовании природной воды, например, С ростом температуры при упаривании или снижении растворимости, на теплопередающих поверхностях происходит выделение труднорастворимых солей кальция и магния в виде твердой фазы. При подготовке воды для снижения концентрации кальция и магния их переводят в труднорастворимые соединения, затем их выводят из питательной воды до поступления ее в водопаровые устройства [6-11].

Так как, ионы железа характеризуются поливалентностью, то могут находиться в воде в различных формах: Fe2+ и Fe3+. Из литературных источников известно, что для поддержания равновесного насыщения воды ионами железа на уровне 0,1 мг/дм3 для закисного железа рН воды следует довести до 9,2, а для оксидного – до 3,5. При увеличении концентрации железа в ионной форме Fe3+ рН раствора будет снижаться. В природных водах с высоким рН соединения Fe3+ находятся в коллоидной или грубодисперсной форме и ионы Fe3+ практически не могут содержаться [6-11].

В подземных водах железо обычно находится в виде соединения Fe(HCO3)2, т.е. иона Fe2+. В открытых сосудах при удалении растворенной углекислоты, Fe(HCO3)2 легко подвергается гидролизу. При присутствии в воде  растворенного кислорода железо окисляется с образованием гидроксида железа Fe(OН)3 в виде  красно-коричневой твердой фазы по реакции:

| →4Fe(OH)3(T) + 8CO2 | (1.24) |
| --- | --- |

В поверхностных водах железо может находиться в виде органических соединений. Присутствие в воде соединений железа в высоких концентрациях приводит к образованию железобактерий, которые образуют бугристые налеты на стенках трубопроводов.

Повышение концентрации железа в воде может происходить при транспортировке по стальным и чугунным трубам, при этом вода может загрязняться продуктами коррозии [6-11].

Гидрокарбонат-ионы (НСО3-) –важнейшая составная часть солевых компонентов природных вод. В природных водах кроме бикарбонатов («связанной» углекислоты в виде ионов НСО3- и СО32- ) содержится и «свободная» углекислота, которая находится в виде растворенного газа СО2 и его гидрата (молекул Н2СО3). Между различными формами угольной кислоты существует кинетическое равновесие, связанное с величиной рН и содержанием ионов кальция в растворе [6-11].

Хлорид-ионы (Cl-) с катионами не образуют труднорастворимых солей и при температуре около 25 0С не подвергаются гидролизу или окислению.

Сульфат-ионы (SO42-) в поверхностных водах, не загрязненных органическими веществами, достаточно устойчивы. Сульфат-ион является ионом сильной кислоты, он не подвергаются гидролизу и только с ионами кальция Са2+ образует относительно труднорастворимую соль. Растворимость сульфата кальция при обычной температуре достаточно высокая (около 1 г/дм3), и поэтому в природных водах не образуется твердая фаза в виде  СаSO4 [6-11].

1.6 Кремнийсодержащие соединения и органические примеси

Кремниевая кислота и ее соединения в виде различных силикатов могут содержаться в природных водах, как подземных, так и поверхностных. В подземных водах концентрация силикатов выше, чем в поверхностных. Ангидрид кремниевой кислоты (SiO2) c водой может образовать различные кислоты, например, метакремниевую H2SiO3 (SiO2·H2O), ортокремниевую H4SiO4 (SiO2·2H2O) и поликремниевые (двуметакремниевую H2SiO5 (2SiO2·H2O) и т.д). Все эти кислоты малорастворимы при обычных значениях рН и могут образовать в воде коллоидные растворы [6-11].

Из-за различности форм кремниевых кислот и сравнительно малой их растворимости в воде (например, кремнесодержание в воде при t = 20 0С достигает 150 мг/дм3, при t = 100 0С достигает 500 мг/дм3)  определение их при анализе воды практически невозможно. Поэтому в результате анализа определяют выраженную в виде SiO32- общее содержание кремнесодержащих соединений, которое называется кремнесодержанием воды [6-11].

Ферро- и алюмосиликаты, кальциевые и магниевые соли кремниевых кислот различных типов очень трудно растворяются в воде.

В поверхностных и артезианских водах общее кремнесодержание в пересчете на SiO32- составляет от 1 до 30мг/дм3, при этом от 5 до 20% SiO32- находится в коллоидной форме. При отсутствии ионов Са2+и Mg2+ и при значениях рН>8 кремниевая кислота может находиться в воде в виде HSiO3- [6-11].

Органические примеси попадают в открытые водоемы в результате вымывания их из почв и торфяников, они называются гумусовыми веществами. Содержание гумусовых веществ очень высокое в водотоках болотного происхождения, поэтому они бывают окрашены в желтый или коричневый цвет. Поверхностные воды также обогащаются органическими веществами образующими при  процессах химического и биохимического распада в результате отмирания водной флоры и фауны [6-11].

По близким физическим и химическим свойствам гумусовые вещества подразделяются на три группы: 1) гуминовые кислоты, имеющие химическую формулу С60Н52О24(СООН)4, которые находятся в водоемах в виде коллоидов и при высоких значениях рН переходят в действительно растворенное состояние; 2) коллоидные соединения фульвокислот и 3) истинно растворенные соединения фульвокислот [6-11].

Водород карбоксильных групп (СООН) гуминовых кислот может замещаться катионами с образованием солей, которые называют гуматами. Гуматы кальция, магния и железа труднорастворимы, а гуматы щелочных металлов и аммония хорошо растворимы в воде. Гуминовые кислоты с гидроксидами железа и алюминия могут также образовывать комплексные соединения.

В недостаточно очищенных бытовых, производственных и сельскохозяйственных стоках содержится повышенное количественное органических веществ. Органические вещества приводят к ухудшению органолептических свойств воды, т.е. к появлению запаха и привкуса.

Сложно проводит индивидуальную классифицию органических примесей каждого типа. Поэтому при их анализе применяют общую способность органических примесей окисляться под действием специфических окислителей. Данный показатель не дает точного представления о реальном содержании органических веществ, в то же время позволяет приблизительно характеризовать и сравнивать воды различных типов [6-11].

1.7 Промышленная вода

Вода для промышленности имеет большое значение и высокую потребность как в количестве, так в качестве [8-11,19].

Вода в промышленности может быть предназначена либо для одной производственной задачи:

- в открытой системе водоснабжения, или в прямоточной системе;

- в системе оборотного водоснабжения.

Также для двух различных производственных задач в системах повторного или последовательного (каскадного) водоснабжения.

Вода, которая применяется в различных производствах подразделяется на несколько следующих видов:

- Охлаждающая вода применяется для охлаждения жидких и гаообразных продуктов в теплообменниках.

- Технологическая вода подразделяется на средообразующую, промывающую и реакционную. Средообразующая вода применяется для растворения и образования суспензий, а также перемещения продуктов и отходов производства.

- Энергетическая вода используется для получения пара или горячей воды.

В связи с тем, что повышаются требования в сфере охраны ресурсов и окружающей среды, то промышленности приходится более эффективно использовать воду. В таблице 1.7 представлены направления использования воды в промышленности [7,8,21].

Таблица 1.7 – Направления использования воды в промышленности

| Направление использования | Область применения |
| --- | --- |
| Испарение | Котельные установки, увлажнение воздуха |
| Теплообмен | Конденсирование пара, охлаждение жидкостей и твердых тел, нагревание |
| Промывка (мокрая очистка) газов | Черная металлургия, сжигание бытовых отходов, очистка дыма от оксидов серы |
| Промывка твердых веществ | Уголь, руда, сельскохозяйственные продукты |
| Транспорт (перенос) твердых веществ | Бумажная масса, угольный порошок, пульпа, пищевые продукты, электрофорез красителей |
| Промывка поверхностей | Гальваническое производство, полупроводники, микроэлектроника |
| Промывка емкостей и реакторов | Красильни, пищевая промышленность, химия |
| Транспорт (перенос) ионов | Ванны для нанесения гальванических покрытий, жидкости для водной резки |
| Тушение | Кокс, шлак, грануляция, литье |
| Создание давления | Вторичное извлечение нефти |
| Кинетическая энергия | Резка, снятие окалины со стали, грануляция |

Критерием выбора источника водоснабжения для промышленного предприятия является пригодность воды для назначения данного производства. В таблице представлен выбор источников воды в зависимости от ее назначения. Морскую воду можно применять для охлаждения конденсаторов и повышения отдачи нефтяных пластов. В других случаях морскую воду необходимо обессоливать. В таблице 1.8 показаны направления промышленного использования воды и ее возможные источники [7-8,21].

Таблица 1.8 – Направления промышленного использования воды и ее источники

| Направление использования |  | Возможные источники воды |
| --- | --- | --- |
| Вода для чистых производств | Пиво, газированные напитки. Пищевые продукты. Бумага белая. Ткани. Красильни. Химические производства | Питьевая вода Вода из скважин Малозагрязненная поверхностная вода Обессоленная вода Сточные воды после глубокой очистки |
| Вода деминерализованная и сверхчистая | Фармацевтика. Котлы среднего и высокого давления. Растворы для различных ванн. Промывка в гальванике. Сверхчистая вода | Вода из скважин Поверхностные воды Сточные воды после глубокой очистки |
| Охлаждающая вода в полуоткрытых системах | Атмосферное охлаждение | Поверхностные воды с малым содержанием Cl Сточные воды после третичной очистки |
| Охлаждающая вода в открытых системах | Конденсаторы и обменники | Поверхностные воды Морская вода Сточные воды после первичной или физико-химической обработки |
| Вода для промывки газов или перемещения материалов | Промывка газов в металлургии и при сжигании. Промывка угля | Поверхностные воды процеженные и отстоянные Сточные воды после предварительной обработки |

Больше всего, около 75 % воды используется в химической промышленности для охлаждения технологического оборудования. Другая часть воды применяется в качестве химического реагента, экстрагента, абсорбента, растворителя, питательной воды в котлах-утилизаторах и др. [7,8,21].

1.8 Промышленные сточные воды

Если бытовые сточные воды имеют сравнительно одинаковые характеристики, то промышленные сточные воды в каждой отрасли промышленности представлены широким разнообразием [7,8,21].

Промышленные сточные воды можно разделить на четыре категории:

- Сточные воды от производственных процессов.

- Особые сточные воды. К ним относятся:

- потоки для проведения специфической обработки и возвратом в производство;

- потоки для направления в промежуточные накопительные резервуары, например, отработанные растворы гальванических и плавильных ванн, отработанные содовые растворы, аммиачные воды, маточные растворы в пищевой и химической отраслях промышленности, токсичные и концентрированные сбросы сточных вод и др.

- Сточные воды вспомогательных систем. Это – бытовые сточные воды, воды из систем отопления, сливы из систем охлаждения и т.п.

- Случайные сбросы сточных вод. Такие сточные воды возникают в результате: аварийной утечки продуктов производства; слива воды после мытья производственных помещений или оборудования и т.п.

Промышленные сточные воды могут иметь высокую цветность, что обусловлено содержащихся в них коллоидов (пигменты, сульфиды) или растворенных веществ, например органических веществ [7,8,21].

1.9 Технологические и качественные показатели воды

Мутность воды имеет место тогда, когда грубодисперсные примеси долго остаются во взвешенном состоянии. Чем больше размер частиц, тем быстрее устанавливается седиментационное равновесие, следовательно, тем легче и быстрее они будут выделятся из воды (при отстаивании или фильтрации). Например, скорость отстаивания частиц песка размером 100 составляет в неподвижной воде при 10 0С около 7 мм/с, а ила размером 20 мкм составляет в неподвижной воде при 10 0С около 0,4 мм/с [5-11].

Высокие мутности могут защищать микроарганизмыот действия антисептиков, стимулировать рост бактерий. Потому мутность должна быть низкой, ниже 1 НЕМ. Рекомендуется величина мутности должна составлять 5 нефелометрических единиц мутности (НЕМ) или 5 единиц мутности Джексона (ЕМД).

Цветность воды, которая остается после фильтрации, вызывается присутствием растворенных или коллоидных органических веществ, например, гуминовые и фульвовые кислоты. Цветность измеряется путем сравнения с платиново-кобальтовым раствором. Концентрация данного раствора называется градусом Хазена, или градусом платиново-кобальтовой шкалы. Единица измерения цветности мг/л. Рекомендуемый уровень цветности – 15 единиц истинной цветности (ЕИЦ) [5-11].

Запах и привкус воды оцениваются количественно по пятибалльной системе [5-11]. Питьева вода при температуре 20 0С не должна иметь запах более 2 баллов и привкус более 2 баллов. Запах воды обусловлен присутствием в воде растворенных газов, различных минеральных солей, органических веществ и микроорганизмов. Неприятный запах имеет вода после хлорирования. Различают четыре вкуса воды, кторый зависит от количества солей, природы происхождения, соотношением солей и органических веществ. Вкус воды бывает соленый, сладкий, горький, кислый. Изменение обычного вкуса воды говорит об изменении качества воды и водоисточнике или о недостаточной очистке ее. Питьевая вода не должна имет привкуса и запаха.

Химическая потребность воды в кислороде (ХПК) определяется для оценки, в основном, сточных вод. ХПК определяется общим потреблением кислорода водой в горячем состоянии при окислении дихроматом калия.

Биохимическая потребность воды в кислороде (БПК) представляет собой количество кислорода, которое потребляет вода при 20 0С в темноте в течение какого-либо времени, и необходимо для биохимического окисления органических вещест.

Качественные и количественные характеристики воды определяются при  экспертизе воды в зависимости от использования [5-11].

К важным показателям качества воды относятся [5-11]:

- концентрация грубодисперсных веществ (ГДП);

- концентрация истинно-растворимых примесей (ионный состав);

- концентрация коррозионно-активных газов;

- концентрация ионов водорода;

- технологические показатели качества воды: сухой и прокаленный остаток, окисляемость, жесткость, щелочность, кремнесодержание, удельная электропроводность и т.д.

Концентрация грубодисперсных веществ в воде определяется фильтрованием воды через бумажный фильтр с высушиванием осадка при температуре 105–110 0С до постоянной массы. Но, в основном используют методы определения грубодисперсных веществ по прозрачности и мутности воды [5-11].

При повышенных концентрациях грубодисперсных веществ в воде определяется прозрачность воды. Для определения прозрачности воды на стеклянной трубки располагают шрифт или крест с шириной линии 1 мм и заливают водой. Количественной оценкой прозрачности воды является высота столба воды, при которой определяется хорошая видимость шрифта или креста. При малых концентрациях грубодисперсных веществ (менее 3 мг/дм3) используют нефелометрический метод, сущность которого заключается в сравнении мутности анализируемой воды с соответствующим эталоном. Также, концентрация грубодисперсных веществ определяют по разности значений плотного и сухого остатков, полученных при упаривании 1 дм3 соответственно нефильтрованной и фильтрованной воды [5-11].

Сухой остаток дает косвенную оценку о солесодержании воды, т.е. о сумме всех анионов и катионов в воде (за исключением ионов Н+ и ОН-), а также часть органических и коллоидных примесей. Однако при образовании сухого остатка за счет разложения бикарбонатов немного изменяется ионный состав примесей. При прокаливание сухого остатка при высокой температуре (8000С) происходит сгорание органических примесей и распад карбонатов. Поэтому по разности значений плотного и сухого остатков можно примерно определить концентрацию органических примесей в воде [5-11,21].

Концентрации отдельных ионов в воде, (мг/дм3 или кмоль/дм3), определяется методами химического анализа. Достоверность химического анализа определяется выполнением закона электронейтральности: , ммоль/дм3. Возможная ошибка при этом не должна превышать 1 %.

|  | (1.25) |
| --- | --- |

Если возможная ошибка превышает 1 %, то следует проверить качество проведения химического анализа отдельных ионов или повторить весь химический анализ.

При определении суммарной концентрация всех катионов и анионов в воде не учитываются полуторные оксиды, ионы Н+ и ОН-, а также анионы кремниевой кислоты из-за неопределенности сведений об их концентрации в ионной форме. В случае концентрированных растворов при подсчете солесодержания необходимо учитывать ионы Н+ и ОН- [5-11,21].

Жесткость воды представляет собой концентрацию ионов щелочноземельных ионов металлов, которые присутствуют в воде. Различают три вида жесткости воды: общая жесткость, временная (карбонатная или устранимая) жесткость, постоянная (некарбонатная) жесткость [5-11,19]:

- общая жесткость воды, которая характеризует содержание кальция Ca и магния Mg;

- кальциевая жесткость, которая характеризует содержание Ca;

- карбонатная жесткость, которая определяется содержанием гидрокарбонатов и карбонатов Ca и Mg;

- некарбонатная (постоянная) жесткость, которая определяется содержанием Ca и Mg, связанных с анионами сильных кислот.

Общее солесодержание воды (мг/л) равна сумме присутствующих катионов и анионов. Сухой остаток, который получают путем выпаривания, содержит меньше солей вследствие разложения гидрокарбонатов на карбонаты и СО2, который улетучивается при выпаривании.

Для большинства производств основным технологическим показателем служит жесткость воды, которая показывает присутствие в воде солей кальция и магния. Ионы кальция и магния вызывают образование осадков в паровых котлах, реакционных аппаратах и теплообменниках. По содержанию ионов кальция и магния вода подразделяется на три вида: мягкая вода – содержит менее 3 мг-экв/л ионов Са2+ и Mg2+, умеренно-жесткая (средняя) – содержание ионов Са2+ и Mg2+ в интервале 3-6 мг-экв/л и жесткая – содержит более 6 мг-экв/л ионов кальция и магния [5-11,21].

Временная (карбонатная или устранимая) жесткость показывает присутствие в воде бикарбонатов кальция и магния, которые при кипении воды переходят в нерастворимые соли и выпадают в виде плотного осадка (накипи) по уравнениям [5-11,21]:

t

Са(НСО3)2  CaCO3 + H2O + CO2                     (1.26)

t

2 Mg(НСО3)2  MgCO3∙Mg(OH)2 + H2O + 3CO2           (1.27)

Постоянная (некарбонатная) жесткость показывает содержание в воде хлоридов, сульфатов, нитратов кальция и магния, которые при кипячении не выпадают в осадок.  Общая жесткость воды – это сумма временной и постоянной жесткости. Кальциевые соли показывают карбонатную жесткость воды, а магниевые соли – некарбонатную жесткость. А их сумма показывает общую жесткость воды [5-11].

Общая щелочность воды ЩО (ммоль/дм3) называется суммарная концентрация всех анионов слабых кислот и ионов гидроксида за вычетом концентрации ионов водорода и определяется по формуле [5-11,21]:

| . | (1.28) |
| --- | --- |
| где ЩО – общая щелочность воды, ммоль/дм3; – суммарная концентрация всех анионов слабых кислот; ммоль/дм3; СОН – концентрация ионов гидроксида; СН – концентрация ионов водорода, ммоль/дм3. |  |

В зависимости от характера  анионов слабых кислот общая щелочность подразделяется на пять видов: гидратная (она равна концентрации ионов ОН-), силикатная (равная концентрации ионов HSiO3-, SiO32-), фосфатная (равная концентрации ионов Н2РО4-, НРО42- и РО43-), бикарбонатная (равная концентрации ионов НСО3-) и карбонатная (равная концентрации ионов СО32-) щелочности [21].

В природных водах содержание бикарбонатной щелочности значительно больше других видов щелочности, поэтому обычно ее значение выражает общую щелочность. Если присутствуют в воде слабые кислоты в свободном состоянии, то при определении щелочности вводится поправка на концентрацию ионов водорода Н+, так как при диссоциации слабых кислот образуются в эквивалентных количествах анионы слабых кислот и анионы водорода Н+ [5-11,21].

Удельная электропроводность воды (Ом/см) определяется электрической проводимостью слоя воды, который находится между двумя противоположными гранями куба, размеры ребра этого куба равны 10-2 м. Удельная электропроводность воды косвенно связана с солесодержанием воды, т.е. суммарной концентрацией примеси в истинно-растворенном состоянии. В чистой воде, в которой не содержатся примеси, перенос электрических зарядов осуществляется только ионами Н+ и ОН-. Удельная проводимость чистой воды при 20 0С равна 0,04 мкОм/cм. Связь между электропроводимостью воды и концентрацией ионных примесей в воде зависит от многих факторов, в частности от температуры, вида ионов, степени диссоциации. Это в свою очерель существенно затрудняет измерение удельной электропроводности воды [5-11,21].

Концентрация растворенных газов в воде зависит от многих факторов: природы газа, температуры воды, степени минерализации воды, парциального давление газа над водой, рН воды и др. Все это существенно затрудняет аналитическое определение концентрация растворенных газов в технологических процессах, что требует специальных методов анализа. Концентрация углекислого газа СО2 в природной воде во многом зависит от степени углекислотного равновесия и составляет примерно 0,5 мг/дм3 (10-5 моль/дм3) при 200С.

Концентрация кислорода О2 в основном зависит от количества в воде органических примесей и температуры. При повышении температуры от 0 до 35 0С концентрация кислорода в чистой воде уменьшается от 14,6 до 6,5 мг/дм3 [5-11,21].

Показатель концентрации водородных ионов (рН) воды характеризует реакцию воды: кислая, щелочная, нейтральная. Этот показатель учитывается при всех видах обработки воды [5-11,19].

В соответствии с законом действующих масс вода частично диссоциирует на ионы Н+ и ОН- по уравнению:

|  | (1.29) |
| --- | --- |

Значение рН водных растворов показывает интенсивность диссоциаций слабых кислот или оснований, которые содержатся в воде. С повышением повышением рН воды, т.е. с понижением активности (или концентрации) ионов Н+, процентное содержание недиссоциированных молекул слабых кислот понижается, а содержание их анионов повышается. А для катионов слабых оснований наблюдается обратное соотношение. Значение рН природной воды зависит в основном от соотношения в воде концентраций НСО3- и Н2СО3 и его значение колеблется в пределах 6–8. Измерение рН основывано на определении разности электрических потенциалов двух электродов (индикаторного и электрода сравнения), помещенных в анализируемый раствор (потенциометрический метод) [5-11,21].

Окисляемость воды характеризует содержание в воде органических примесей. Окисляемость воды определяется количеством перманганата калия, необходимого для окисления органических соединений. Величина окисляемости природных вод может иметь значение в широких пределах от долей миллиграммов до десятков миллиграммов кислорода на литр воды. Поверхностные воды имеют более высокую окисляемость по сравнению с подземными водами. ПДК питьевой воды по перманганатной окисляемости составляет 5,0–7,0 мг/л [5-11,21].

Окисляемость чистых грунтовых вод составляет обычно 1–3 мг О2/дм3, а в водах поверхностных источников окисляемость выше и составляет примерно 10–12 мг О2/дм3.  Вода в реках болотного происхождения и поверхностные воды в период паводка имеют высокую окисляемость (выше 30 мг О2/дм3). Сточные воды, сбрасываемые в водоемы, повышают окисляемость воды различных источников. Для общей оценки органических загрязнителей применяют метод сорбции. Сущность этого метода заключается в том, что из воды органических веществ адсорбируются активированным углем, затем его высушивают и экстрагируют из него органические загрязнители с помощью хлороформа, этот метдо называется методом угольно-хлороформного экстракта. При этом содержание общего органического углерода в воде показывается в массовых единицах (мг/дм3) [5-11,21].

Окисляемость перманганатная является важным гигиеническим показателем качества воды. 	Перманганатная окисляемость определяет содержание в воде всех веществ, которые могут окисляться с помощью перманганата калия KMnO4. Этот показатель применяется для характеристики природных и питьевых вод. Присутствие в природных водах органических и некоторых легкоокисляющихся неорганических примесей (сероводород, сульфиты, закисное железо (Fe2+) и др.) показывает величину окисляемости воды. Если окисляемость воды повышена (ПДК = 5,0 мгО2/л), это показывает то, что водный источник загрязнен и необходимо принимать соответствующие меры для его очистки. Окисляемость артезианских вод очень низкая ( 2 мгО2/л). Окисляемость грунтовых вод зависит от глубины их залегания. Обычно, окисляемость грунтовых незагрязненных вод по значению блтзка к окисляемости артезианских вод.  Чистые озерные воды имеют окисляемость приблизительно 5–8 мгО2/л. Окисляемость речных вод  может достигать величины 60 мгО2/л и более. Реки, бассейны которых расположены в болотистых местностях имеют очень высокую окисляемость – до 400 мгО2/л [5-11,21].

Одной из глобальных проблем ХХI века является проблема загрязнения водных объектов нефтью и продуктами ее переработки. В процессе добычи, транспортировки, переработки и потребления нефти и нефтепродуктов происходит загрязнение всех элементов среды проживания человека. Нефть и нефтепродукты могут выпадать в донные осадки, находиться в виде эмульсии в толще воды, растворяться в воде, образовывать на поверхности воды пленку. Загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами приводит к изменению органолептических свойств воды: таких как появление радужных пятен на поверхности воды и специфического «керосинового» запаха. Обычные приемы водоподготовки не могут полностью устранить «керосиновый» запах воды, загрязненной нефтепродуктами. По нормативным данным содержание нефтепродуктов в питьевой воде не должно превышать 0,1 мг/л [5-11,21].

Анионактивные поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это  химические соединения растворенные или диспергированные в жидкости. Поверхностно-активные вещества понижают поверхностное натяжение воды. По нормативам значение содержания в питьевой воде ПАВ составляет 0,5 мг/л. Поверхностная активность – это основное свойство веществ, поступающих со сточными водами. Поверхностная активность дает возможность проходить через горные породы, что приводит к загрязнению поверхностно-активные веществами поземных горизонтов, которые обычно считаются надежно защищены от загрязнений. При поступлении в организм поверхностно-активные вещества дают возможность проникнуть через биологические мембраны малорастворимым, высокотоксичным и канцерогенным соединениям. Основным негативным воздействием поверхностно-активных веществ на воду является изменение органолептических свойств воды, в частности образование пены и появление привкуса. Также поверхностно-активные вещества приводит к интенсивному развитию микрофлоры в воде, что в свою очередь снижает способность водоема  к самоочищению [5-11,19].

Фенольным индексом воды называют обобщенный показатель, в которую входит группа летучих алкилфенолов: т.е. фенолы, содержащие в своей молекуле метильные, этильные и др. группы. Эти соединения взаимодействуют с 4-аминоантипирином. Фенолы придают воде специфический запах, т.е.  влияют на органолептические показатели воды. Допустимое значение фенольного индекса воды составляет 0,25 мг/л [5-11,21].

1.10 Биологические показатели качества воды

Неорганические соединения азота являются одним из биологических показателей качества воды. К неорганическим соединениям азота в воде относятся ионы аммония (NH4+), нитритный ион (NO2-) и нитратный ион (NO3-). Эти ионы имеют похожий генезис, поэтому могут взаимно переходит друг в друга, что дает возможность объединить их в одну группу.

Основным источником появления в природной воде неорганических соединений азота являются различные сложные органические вещества животного и растительного происхождения. Эти вещества содержать белок. В результате сложного биохимического процесса происходит распад белковых веществ (аминокислот), что приводит к выделению аммиака по уравнению [5-11,21]:

| R – CHNH2 – COOH + H2O = R – CHOH – COOH + NH3 | (1.30) |
| --- | --- |

В то же время ионы аммония (NH4+) могут появляться и неорганическим путем. Например, в болотистых водах ионы аммония могут восстанавливаться из нитратов, т.к. в болотистых водах имеется большое количество гуминовых веществ. Образовавшиеся нитраты и нитриты могут восстанавливаться до иона аммония такими веществами как сероводород или закисное железо. В сточных водах азотно-туковых, газовых, коксобензольных, содовых и других заводов могут содержаться ионы аммония (NH4+). Следует отметить, что в глубоких слоях земной коры NH3 получается при действии воды на нитрид железа [5-11,21].

В природной воде ион аммония NH4+ неустойчив и под влиянием физико-химических и биохимических факторов переходит в другие формы неорганических соединения азота. Так, например, в присутствии достаточного количества кислорода, ион аммония под действием особого вида бактерий окисляется в нитритный ион. Этот процесс называется нитрификацией, описывается уравнением:

| 2NH3 + 3O2 = 2HNO2 + 2H2O. | (1.31) |
| --- | --- |

Затем процесс нитрификации продолжается, и при взаимодействии с другими бактериями HNO2 окисляется далее в нитратный ион по уравнению:

| 2HNO2 + O2 = 2HNO3. | (1.32) |
| --- | --- |

Таким образом, нитратный ион является конечным продуктом в результате сложного процесса минерализации органического вещества.

Особый вид бактерий, называемые денитрифицирующими подвергают распаду ион NО3-. Этот процесс называется денитрификацией.  Процесс денитрификации протекает при недостатке кислорода, а также он может протекать в присутствии без азотистых веществ, таких как крахмал, клетчатка. Окисление без азотистых веществ (крахмала, клетчатки) происходит при расходе кислорода нитратов [5-11,21]. Процесс протекает с выделением азота и углекислоты по уравнению:

| 4KNO3 + 5C = 2K2CO3 + 2N2 + 3CO2. | (1.33) |
| --- | --- |

Содержание нитратного иона (NO3-) в природных водах больше, чем нитритного иона (NO2-). В результате интенсификации процессов нитрификации содержание NO3 увеличивается в зависимости от типа природной воды. Количество нитратного иона (NO3-) в грунтовых водах верхних горизонтов может достигать нескольких десятков мг/л. В более глубоких водоносных слоях, а также в поверхностных водах (реках) количество нитратного иона (NO3-) значительно ниже [5-11,21].

В воде могут развиваться многочисленные формы простейших и сложных организмов, вирусов, бактерий. Которые могут вызвать водные инфекции: дизентерию, брюшной тиф, холеру, полиомиелит, бруцеллез и др.

Критерием биологической чистоты воды является кишечная палочка. Кишечная палочка отмирает в воде медленнее, чем многие другие болезнетворные бактерии. Уничтожение кишечных палочек в процессе обеззараживания воды гарантирует в значительное отсутствие болезнетворных бактерий. Количество кишечных палочек в воде выражается коли-титром (к-т). Коли –титр показывает объем воды в 1 см3, в котором содержится одна кишечная палочка. Кроме этого критерия имеется критерий коли-индекс (к-и). Коли-индекс показывает количество кишечных палочек в 1 дм3 воды. Согласно иребованиям стандарта питьевой воды, коли-титр воды должен быть не менее 300 (или коли-индекс не более 3) [5-11,21].

1.11 Контрольные вопросы

- Основные этапы круговорота природных вод.

- Качественное отличие поверхностных и подземных вод.

- Физические  свойства воды.

- Химические свойства воды.

- Структура воды и его изотопный состав.

- Примеси, содержащиеся в воде и их природа.

- Характеристика примесей  природных вод и их классификация.

- Ионизированные примеси и их харатеристика.

- Кремнийсодержащие соединения и органические примеси.

- Грубодисперсные вещества и их концентрация.

- Истинно-растворимые примеси (ионный состав) и их концентрация.

- Коррозионно-активных газы и их влияние на качество воды.

- Показатель концентрации водородных ионов (рН) и их значение.

- Технологические показатели качества воды.

11. Жесткость воды и его виды.

- Что такое окисляемость воды и почему она является условным показателем.

- Виды общей щелочности воды.

- Важный гигиенический показатель качества воды.

- Загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами.

- Фенольный индекс воды и его влияние на качество воды.

- Анионактивные поверхностно-активные вещества (ПАВ) и их влияние на качество  воды.

- Удельная электропроводность и его значение.

- Неорганические соединения азота и его виды.

- Сущность процессов нитрификации и денитрификации.

- Критерием биологической чистоты воды.

Глава 2 ЭКСПЕРТИЗА ПИТЬЕВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ

2.1 Общие положения отбора и хранения проб воды

Качество воды водных объектов, отнесенных к источникам питьевого водоснабжения, должно соответствовать международному стандарту ISO 5667 2-3-5, государственным стандартам, санитарным правилам и нормам, и гигиеническим нормативам [1-5,12].

Существуют нормативные документы по методам химических и технологических анализов вод, используемых для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения [1-5, 12-15].

Согласно Постановлению Правительства Республики, Казахстан от 23 января 2004 года N 75 «Об утверждении Правил отнесения водного объекта к источникам питьевого водоснабжения» отбор проб воды и их анализ осуществляются государственными учреждениями санитарно-эпидемиологической экспертизы. Допускается по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения проведение этих работ другими организациями. Для проведения лабораторных исследований качества воды используются методики, прошедшие метрологическую аттестацию методики выполнения измерений и соответствующие требованиям государственных стандартов и санитарных правил и норм [4].

Анализ воды является обязательной процедурой на всех этапах промышленного производства. Имеется много различных методик и методов анализа воды, которые могут обеспечить большую скорость определения анализа и более высокую эффективность проведения экспертизы [7,8,11-15].

Существует несколько основных показателей, которые позволяют определить эффективность методики экспертизы воды:

1) Точность. Представляет собой отклонение среднего значения полученных результатов от истинного значения.

2) Надежность. Оценивается такими показателями, как повторяемость и воспроизводимость.

3) Чувствительность. Определяется величиной отклонения по сравнению с величиной, которая измеряется.

4) Предел определения. Представляет собой минимальную концентрацию, которую можно определить с точностью до 95 %.

Правильный отбор пробы воды является важной частью ее анализа необходимым условие надежности получаемых результатов. При отборе пробы следует соблюдать ряд предосторожностей и учитывать многие обстоятельства [7,8,11]. Главные принципы, которые требуется соблюдать при отборе проб воды, состоят в следующем:

- проба воды, взятая для анализа, должна отражать условия и место ее взятия;

- отбор пробы, ее хранение, транспортировка и обращение с ней должны производиться так, чтобы не произошли изменения в содержании компонентов, которые определяются, или в свойствах воды;

- объем пробы должен быть достаточным и должен соответствовать применяемой методике анализа.

Место для отбора пробы выбирается в соответствии с целью анализа и на основании обследования местности. Должны учитываться все обстоятельства, которые могли бы оказать влияние на состав взятой пробы воды [7,8,11].

При отборе проб в природной среде следует учитывать, из каких источников она взята: речная вода, озерная вода, подземная вода или водопроводная вода.

В соответствии с целью анализа применяется разовый или серийный отбор проб.

При разовом отборе пробу берут один раз в определенном месте и рассматривают результат одного анализа. Разовый отбор проб воды применяется в редких случаях, когда результатов одного анализа достаточно для определения качества исследуемой воды. Например, при определении качества воды в глубинных грунтовых водах.

Так как качество воды постоянно изменяется в зависимости от места нахождения данного объекта, так и периода времени, то в таких случаях применяется серийный отбор проб воды. При серийном анализе взятых проб определяется изменение содержания компонентов воды с учетом места отбора и времени. Часто производят суточный отбор проб, при котором пробы отбирают в течение суток через каждые 1–3 часа. Результаты анализа серии проб воды обрабатывают с применением математической статистики [7,8,11].

Различают две основные пробы: простую и смешанную.

Простую пробу получают путем отбора всего требуемого количества за один раз. Анализ простой пробы дает сведения о составе воды в данный момент времени в одном месте.

Смешанную пробу получают, сливая одинаковые по объему простые пробы, которые взяты из одного и того же места несколько раз подряд через определенные промежутки времени или отобранные одновременно из различных мест объекта. Такая проба характеризует средний состав воды исследуемого объекта за определенный период времени, или учитывая место отбора. Смешанную пробу не рекомендуется отбирать за период больше одних суток. Смешанную пробу нельзя применять для определения компонентов и характеристик воды, которые легко изменяются, например, растворенные газы, рН. При отборе образцов осадка сосуды следует заполнять полностью.

Количество пробы, которое необходимо отобрать, зависит от числа определяемых компонентов. Для неполного анализа достаточно отобрать 1 л воды, для более подробного анализа следует брать 2 л, для полного анализа берут 3–4 л воды.

Для отбора и хранения пробы воды применяются бутыли и сосуды из прозрачного, бесцветного, химически стойкого стекла или бутыли и сосуды из полиэтилена с притертой стеклянной пробкой или со специальными пробками.

Для основной пробы обычно применяют бутыли емкостью 2 л, большие пробы отбирают в бутыли емкостью 20–25 л.

Применяются специальные передвижные или стационарные пробоотборники [7,8,11]. На рисунке 2.1 показана схема основных узлов автоматического пробоотборника.

1 – защитная сетка; 2 – всасывающая труба; 3 – насос; 4 – делитель проб; 5 – сосуды для отбора проб; 6 – программирующее устройство; 7 – блок электропитания; 8 – корпус

Рисунок 2.1. Схема основных узлов автоматического пробоотборника

Посуду, которую используют для проб воды необходимо предварительно тщательно вымыть соляной кислотой или хромовой смесью, ополоскать дистиллированной водой и высушить [7,8,11].

Бутыли, наполненные пробой воды, необходимо надписать и пронумеровать. В записи следует указать вид и происхождение воды, точное место отбора, день и час отбора и номера отдельных бутылей с пробами.  В таблице 2.1 представлена форма заполнения полного анализа воды источника водоснабжения [7,8].

Таблица 2.1 – Форма полного анализа воды источника водоснабжения

| - Общие сведения | - Химические свойства воды |
| --- | --- |
| 1. Пункт водоснабжения | 1. Реакция, рН |
| 2. Род и название источника | 2. Сухой остаток |
| 3. Место отбора пробы воды | 3. Окись кальция и магния |
| 4. Дата и время отбора пробы воды | 4. Ангидрид серной кислоты |
| 5. Дата начала анализа | 5. Хлор-ион |
| 6. Способ консервирования пробы воды | 6. Ангидрид азотной и азотистой кислот |
| - Физические свойства воды | 7. Аммиак 8. Сероводород |
| 1. Цветность | 9. Кислород 10. Углекислота |
| 2. Прозрачность | 11. Окислы железа и алюминия |
| 3. Осадок | 12. Железо |
| 4. Запах в баллах | 13. Кремниевая кислота |
| 5. Вкус в баллах | 14. Окисляемость |
| 6. Температура воды (при отборе пробы) | 15. Щелочность |
| 7. Взвешенные вещества при 110 0С | 16. Гуматы |
| 8. Взвешенные вещества после прокаливания | 17. Жесткость: общая, карбонатная, некарбонатная |

Также должна быть представлена информация о способе консервации образца пробы.

Цель консервирования проб воды состоит в сохранении компонентов, которые необходимо определить в воде, и свойств воды в том состоянии, в каком они находились в момент взятия пробы. Консервирование необходимо в тех случаях, когда определяемый компонент подвергается изменениям, также, когда соответствующее определение нельзя определить сразу же на месте отбора пробы и в тот же день в лаборатории. За время, которое прошло между отбором пробы и определением компонентов, исследуемые вещества могут изменять в различной степени. Быстро изменяются температура и рН, газы. Содержащиеся в воде, могут улетучиться из пробы или, наоборот появиться в ней, например, кислород, двуокись углерода. В пробе со временем может выделиться осадок или нерастворимые формы компонентов перейдут в раствор. В неконсервированной пробе обычно протекают различные биохимические процессы, которые вызываются деятельностью микроорганизмов или планктона. Органолептические свойства воды, например, запах и вкус, тоже могут измениться. Изменяются цвет, мутность, прозрачность воды. В соответствие с этим консервированные пробы необходимо анализировать в течение трех дней после отбора пробы воды [7,8,11].

С целью получения точных результатов анализа требуется строго соблюдать условия и время хранения. Образцы проб должны храниться на холоде при температуре от +2 до +5 0С и быть защищены от света.

В таблице 2.2 представлены некоторые способы консервации проб воды до проведения анализов на содержание часто встречающихся примесей [7,8,11].

Таблица 2.2 – Способы консервации проб воды

| Анализируемый показатель | Используемый способ или реактив-консервант | Максимальное время сохранения стабильных свойств проб воды |
| --- | --- | --- |
| Кислотность и щелочность | Охлаждение до 4 0С | 24 ч |
| Биологическая потребность в кислороде (БПК) | Охлаждение до 4 0С | 6 ч |
| Химическая потребность в кислороде (ХПК) | 2 мл/л H2SO4 с плотностью 1840 кг/м3 | 24 ч |
| Кальций | Без рекомендаций | 7 суток |
| Хлориды | Без рекомендаций | 7 суток |
| Цветность | Охлаждение до 4 0С | 24 ч |
| Цианиды | NaOH до рН = 10 | 24 ч |
| Растворенный кислород | Следует определять на месте | - |
| Фториды | Без рекомендаций | 24 ч |
| Жесткость | Без рекомендаций | 24 ч |
| Общее содержание металлов | 5 мг/л HNO3 с плотностью 1330 кг/м3 | Несколько недель |
| Аммонийный азот | 40 мг/см3 HgCl2 на 1 л или охлаждение до 4 0С | 7 суток |
| Нефтепродукты и масла | 2 мл/л H2SO4 или охлаждение до 4 0С | 24 ч |
| Органический углерод | 2 мл/л H2SO4 рН = 2 | 7 суток |

Измерение температуры воды и температуры воздуха во время отбора пробы является обязательной процедурой при анализе.

2.2 Оценка качества природной, питьевой и промышленных вод

В настоящее время для проведения эксертизы (анализа) воды применяются следующие типы анализа [7,8,11]:

- Весовой или гравиметрический.

- Объемный или тетриметрический.

- Инструментальный, или физический и физико-химический.

Основные задачи, которые решаются на основе анализов воды, представляют собой следующее:

- оценка санитарно-токсикологического состояния воды;

- определение пригодности воды для конкретного водопотребления;

- определение степени и характера загрязнения воды;

- определение применения методов очистки воды;

- управление и контроль процессами очистки воды;

- оценка эффективности работы водоочистных сооружений.

Качество природной воды характеризуется свойствами, которые обусловлены характером и концентрацией примесей, содержащихся в воде. Природные воды классифицируются по величине рН, минерализованности, жесткости, прозрачности, цветности, размеру содержащихся в воде частиц и др.

Показатель мутности воды показывает содержание коллоидных веществ минерального или органического происхождения. Мутность определяется величиной ограничения видимости определенного объекта (платиновая проволока, диск Секки) либо измерением света, рассеянного на 90о по отношению к падающему свету в приборах, которые называются турбодиметрами, или мутномерами. В настоящее время для определения мутности применяют приборы, которые основаны на действии фотоэлементов, которые представляют собой нефелометры.

Размер взвешенных частиц, содержащихся в воде, можно определить с помощью фильтра определенной пористости или собрать их в виде осадка при помощи центрифугирования.

Классификация природной воды по величине рН и солесодержанию, по жесткости и прозрачности, по цветности и по характеру примесей представлена в таблицах 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 соответственно [7,8,11].

Таблица 2.3 – Классификация природной воды по величине рН и солесодержанию

| Среда | рН | Минерализованность (солесодержание) | Сухой остаток, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильнокислая | 4,5 | Малая | 200 |
| Слабокислая | 4,5 – 6,5 | Средняя | 200 – 500 |
| Нейтральная | 6,5 – 8 | Повышенная | 500 – 1000 |
| Слабощелочная | 8,0 – 9 | Высокая | 1000 – 2000 |
| Сильнощелочная | 9 | Очень высокая | 2000 – 8000 |

Таблица 2.4 – Классификация природной воды по жесткости и прозрачности

| Характеристика воды | Жесткость, мг-экв/дм3 | Прозрачность | Содержание взвеси, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Очень мягкая | 1,5 | Прозрачная | 5 |
| Мягкая | 1,5 – 3 | Слабо мутная | 5 – 20 |
| Средняя | 3 – 6 | Средне мутная | 20 – 50 |
| Жесткая | 8 – 10 | Мутная | 50 – 300 |
| Очень жесткая | 10 | Очень мутная | 300 |

Цветность природных вод, их желтоватый, коричневый или желто-зеленый оттенки, объясняются присутствием в воде, в основном, гумусовых веществ. Измеряется цветность в градусах по платиново-кобальтовой шкале путем сравнения исследуемой воды с эталонной водой. Цветность питьевой воды не должна превышать 20 град.

Таблица 2.5 – Классификация природной воды по цветности

| Характеристика окисляемости (цветности) | Перманганатная окисляемость, мг/дм3 О2 | Цветность, град. Pt-Co шкалы |
| --- | --- | --- |
| Очень малая | 2,5 | 25 |
| Малая | 2,5 – 6 | 25 – 50 |
| Средняя | 6 – 12 | 50 – 80 |
| Высокая | 12 – 20 | 80 – 120 |
| Очень высокая | 20 | 120 |

Таблица 2.6 – Классификация природной воды по характеру примесей

| Фазово-дисперсная группа | Характер примесей | Размер частиц, см | Структурные системы |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвеси | Суспензии, эмульсии, микроорганизмы, планктон | 10-2 – 10-5 | Гетерогенные |
| Коллоидные растворы | Коллоиды, высокомолекулярные соединения, вирусы | 10-5 – 10-6 | Гетерогенные |
| Молекулярные соединения | Газы, растворимые в воде; органические вещества, придающие запах и привкус | 10-6 – 10-7 | Гомогенные |
| Ионные растворы | Соли, кислоты. основания | 10-7 – 10-8 | Гомогенные |

Температура питьевой воды должна быть в пределах 7–12 0С.

В таблице 2.7 представлены требования, которые предъявляются к качеству питьевой воды [7,8,11].

Таблица 2.7 – Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды

| Качественные показатели | Условия определения | Допустимые величины |
| --- | --- | --- |
| Мутность | По мутномеру, по нефелометру | Не более 2 м/л |
| Прозрачность | По шрифту Снеллена | Не менее 30 см |
| Цветность | По платиново-кобальтовой шкале | Не более 20о |
| Запах | По 5-бальной шкале при температуре воды 20 0С | Не более 2 баллов |
| Привкус | По 5-бальной шкале при температуре воды 20 0С | Не более 2 баллов |
| Общая жесткость | - | Не более 7 мг-экв/л |
| Активная реакция рН | При осветлении или умягчении воды | 6,5 – 9,5 |
| Содержание железа | При обезжелезивания воды | Не более 0,3 мг/л |
| Свинец | - | Не более 0,1 мг/л |
| Мышьяк | - | Не более 0,05 мг/л |
| Фтор | - | Не более 1,5 мг/л |
| Медь | - | Не более 3 мг/л |
| Цинк | - | Не более 5 мг/л |
| Общее число бактерий | При посеве в 1 мл неразбавленной воды, определяемое числом колоний, после 24-часового выращивания при температуре 37 0С | Не более 100 |
| Коли-индекс = 1000/коли-титр | Количество кишечных палочек в 1 л воды, определяемое числом колоний на фуксин-сульфатном агаре,, с применением концентрации бактерий на мембранных фильтрах | Не более 3 |
| Коли-титр = 1000/коли-индекс | - | Не менее 300 |
| Остаточный активный хлор | В водопроводной воде населенного пункта в ближайшей точке к насосной станции | Не менее 0,3 мг/л и не более 0,5 мг/л |
| Хлорфенольные запахи | При хлорировании воды | Отсутствие |

2.3 Методы анализа природных и промышленных вод

Определение присутствия и количества любого компонента, входящего в состав пробы воды, требует специальных исследований. В настоящее время существуют различные методики и способы анализа воды, которые соответствуют особенностям и природе какого-либо вида загрязнений или примесей. Эти методы и способы экспертизы промышленной и питьевой воды можно выделить в отдельные группы [7,8,11-15,21].

Физико-химические методы анализов предназначены для определения содержания следующих компонентов: железа, меди, нитратов, органических веществ.

Для исследований применяются органолептические и гравиметрические методы. Органолептические методы анализа проводятся преимущественно, с использованием собственных органов чувств. Цвет определяется визуально, путем осмотра воды в пробирке на белом фоне. Запах, степень прозрачности и вкус также определяют самостоятельно.

В гравиметрических методах анализа воды применяют фильтры, процесс выпаривания или более сложные приборы, такие как хроматографы. С их помощью можно определить присутствие элементов, растворенных даже в слабых концентрациях.

Химические методы анализа необходимы для определения качества питьевой воды, также количества присутствующих в воде различных примесей.  Для выяснения состава проб из колодцев или скважин, или других источников. Отдельно проводятся анализы сточной воды, которая прошла очистку и предназначена для сброса в водоем. Основной задачей химических методов анализа является обнаружение веществ, растворенных в воде и способных нанести вред здоровью людей [7,8,11-15,21].

Особое внимание уделяют воде, которую используют для приготовления пищевых продуктов, напитков, детского питания.

Химическими методами определяют содержание таких химических соединений, как раствореное железо, соли тяжелых металлов, марганец, растворенные газы (сероводород, углекислота), соединения хлора и другие реагенты, применяемые в процессе водоподготовки. Также определяют содержание других неорганических соединений, коллоидных растворов, органических компонентов.

Анализы могут производиться по максимальной или минимальной схеме, когда определяют наличие одного или многих компонентов. Обычно делают проверку качества воды на определенные вещества, которые могут присутствовать в пробах.

Радиологические методы анализов предназначены для определения содержания радона или продуктов распада радиоактивных веществ. Такая проверка показывает наличие (или отсутствие) изотопов того или иного элемента, затем делается заключение и предлагаются способы очистки воды от загрязняющих веществ [7,8,11-15,21].

Также, радиологическими методами определению [7,8,11-15,21]:

-Альфа-излучение. Присутствие альфа-излучения показывает признак наличия радона в воде, хотя возможны и другие источники.

- Бета-излучение. Наличие бета-излучения свидетельствует о содержании в пробе радионуклеидов.

Газ радон очень вреден для органов дыхания. Проверку на радон делают независимо от анализа на альфа-излучение, так как такой анализ не всегда дает достаточно достоверные показатели.

Основными приборами для проверки воды радиологическими методами являются дозиметры и анализаторы, которые используют вместе с обычными лабораторными устройствами.

Микробиологические методы анализа воды. В природе вода содержит большое количество бактерий и микроорганизмов. Это является нормальным явлением, при этом допустимое количество колоний бактерий и микроорганизмовсоставляет 50 и меньше. Однако, среди нейтральных видов микрофлоры встречаются опасные или вовсе недопустимые разновидности. Поэтому микробиологический анализ является одним из основных типов исследований питьевой воды, с помощью которого определяют общие и термотолерантные колиформные микроорганизмы; колифаги; общее микробное число [7,8,11-15,21].

Для более углубленных исследований качества воды используются расширенные списки, которые включают от 20 пунктов и больше.

Для определения количества и идентификации микрофлоры используется лабораторное оборудование, микроскопы, анализаторы и т.п.

Бактериологический анализ воды представляет собой процедуру, аналогичную микробиологической проверке. Однако в настоящее время, многие лаборатории различают эти методы. Такие лаборатории определяют микробиологические исследования как общий анализ воды, а бактериологический анализ воды представленкак определение содержания и количества гельминтов, синегнойной палочки, прочих видов микрофлоры, вредных для человека [7,8,11-15,21].

Особое принципиальное различие между микробиологическими и бактериологическими исследованиями воды отсутствует, отличие состоит в основном в пунктах проверки. Для исследований требуются специальные методы. Обычно делается посев в пробирке с питательной средой, через некоторое время определяется количество видов и число колоний микроорганизмов.

Вода, потребляемая человеком, не должна приносить вред для здоровья, не должна содержать патогенные микроорганизмы.

Определение всех патогенных микроорганизмов – бактерий, вирусов, паразитов – связано с большими расходами и нецелесообразно, так как существует в природе огромное количество таких организмов. В то же время методики определения микроорганизмов очень сложны и трудоемки, могут выполняться в специализированных лабораториях.

В качестве индикаторов фекального загрязнения установлены энтерококки, которые в настоящее время определяются присутствием бактерий рода Escherichia coli. Специализированные лаборатории проводят бактериологический анализ, вирусологический анализ, паразитологический анализ, водных сред, также методами молекулярной биологии. Также проводится альгологический анализ природных вод, который представляет собой подсчет водорослей с помощью оптического или электронного микроскопа. [7,8,11-15,21].

Безопасность воды с эпидемиологической точки зрения определяется нормативами, которые представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующихся колоний бактерий в 1 см3 | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц в 100 см3 | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих Клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 см3 | Отсутствие |

Спектральные методы исследования воды позволяют определить присутствие растворенных примесей органического и неорганического происхождения. Методики спектральных методов исследования состоят в высокой точности, способны определить присутствие очень малых количеств примесей. Для спектральных методов анализа используются ультра-фиолетовые (УФ) исследования, инфракрасный (ИК) анализ пробы, атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС). Спектральные методы позволяют получить полную информацию о наличии и составе примесей, не делая отдельные анализы для каждого элемента [7,8,11-15,21].

К химическим и физико-химическим методам анализа оттосятся следующие [7,8,11-15,21]:

1) Предварительное концентрирование. Методы экстракционного концентрирования применяются при анализе органических микропримесей.

2) Анализ вкуса воды проводится с помощью различных дегустационных методов. Например, определяют вкусовой порог и определяют интенсивность вкуса.

3) Весовой анализ. С помощью данного анализа измеряют массу взвешенных веществ после разделения жидкой и твердой фаз.

4) Объемный анализ. По данному анализу измеряется объем раствора, титрованного пропорционально концентрации анализируемого компонента, т.е. методы титрования. Например, по методу нейтрализации кислота - основание при определении щелочного титра используется серная кислота. При этом цветные индикаторы выбираются в соответствии со значением рН, при котором изменяется окраска изучаемого раствора.

По методу окисление – восстановление при определении окисляемости перманганатом калия окислители перманганат калия или бихромат калия вводят в раствор в избытке по отношению к восстанавливаемым органическим веществам. Титрование проводится с помощью восстановителя, например, соли Мора до изменения цвета раствора.

5) Нефелометрия. Этот метод анализа воды применяется при измерении мутности. Основан на том, что частицы, которые содержатся в воде, рассеивают свет в разной степени. Если смотреть под углом 90о по отношению к падающему лучу света, то количество света зависит от числа частиц.

6) Амперометрия. Данным методом можно непрерывно контролировать и определять содержание таких окислителей, как хлор, диоксид хлора, озон в водопроводных системах. Этот метод основан на том, что ток деполяризации, который проходит между двумя электродами, пропорционален концентрации окислителя.

7) Потенциометрия. Потенциометрические измерения с помощью ионометра - высокоэффективного рН-метра – который имеет набор селективных электродов (стеклянные электроды для измерения значения рН), дает достаточно точные результаты. Потенциометрическое титрование применяют для измерения свободных ионов фтора F-, цианидов CN-, серы S2-.

8) Спектрофотометрия. Существует несколько методов анализа воды с помощью спектрофотометрии:

- абсорбционная молекулярная спектрофотометрия. Принцип данного метода состоит в том, что любой окрашенный раствор, пересекаемый лучом света, пропускает только его часть. По закону Ламберта-Бера «Количество поглощаемого света пропорционально концентрации окрашенного соединения анализируемого компонента».

- ультрафиолетовая абсорбционная спектрофотометрия и инфракрасная спектрофотометрия. Данные методы применяются для количественного определения различных органических вешеств. Например, на рисунке 2.2 представлена принципиальная схема определения общего органического углерода УФИ обработкой.

Рисунок 2.2. Принципиальная сема определения общего органического углерода

- атомно-абсорбционная спектрофотометрия. Этот метод основан на принципе, что атомы плазмы, которые получают с помощью термического или электрического возбуждения, могут поглощать излучение на определенных длинах волн.

- эмиссионная спектрофотометрия в пламени. Данный метод применяется для прямого определения щелочных элементов, таких ка натрий Na, калий K, литий Li. По этому методу проводится распыление в пламени водного раствора, который содержит примеси металлов. При этом атомы металлов термически возбуждаются пламенем, испускают излечение. Длина волны и интенсивность излучения для каждого элемента индивидуальна.

- спектрофотометрия индуцируемой плазмы. Этот метод основан на явлениях излучения атомов, которые находятся в аргоновой плазме.

9) Флуоресценция. Метод основан на явлении люминисценции, который представляет то, что под действием энергии падающего света молекулы вещества испускают соответствующее излучение. Измерение излучения, в основном органических соединений, проводится на приборе, который называется спектрофлуориметр.

10) Хроматография. К хроматографическим методам относят: газовая хроматография, хроматография в жидкой фазе высокого давления, ионная хроматография, селективная хроматография. Пример использования газовой хроматографии представлен на рисунке 2.3, где показана хроматограмма загрязненной поверхностной воды.

1 – метамитрон; 2 – симазин; 3 – атразин; 4 – диурон; 5 – изопротурон;

6 – этофумезат

Рисунок 2.3. Хроматограмма загрязненной поверхностной воды

Рисунок 2.4. Принцип применения масс-спектрометрии

11) Полярография. Полярографический метод основан на построении кривых зависимости ток – потенциал. Этот метод применяется при анализе ионов металлов и их характеристик: степень окисления, комплексообразование и др.

12) Масс-спектрометрия. Масс-спектрометр совместно с газовым громатографом может определить различные соединения, применяя один экстракционный растворитель, например, дихлорметан, и одну операцию хроматографического разделения. На рисунке 2.4 показан принцип использования масс-спектрометрии.

13) Измерение радиоактивности. При определении радиоактивности воды в водопроводных сетях определяют суммарную альфа-активность, суммарную бета-активность, проводят гамма-спектрометрические измерения. Для этого применяют ионизационные газовые счетчики, например, счетчик Гейгера-Мюллера, а также сцинциляционные или полупроводниковые детекторы, которые чувствительны к излучению.

14) Комбинация аналитических методов. Обычно применяется несколько методов анализа воды.

Качество питьевой воды оценивается различными показателями, которые определяются санитарно-химическим и гидробиологическим анализами.

Полный санитарно-химический анализ воды включает следующие параметры: температура, запах, цветность, мутность, взвешенные вещества и их зольность; общая, карбонатная и некарбонатная жесткости; щелочность; содержание сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, фосфатов, силикатов, солевой и альбуминоидный аммиак; ионы Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cu2+, Zn2+, F-; плотный остаток; свободная и связанная углекислота, растворенный кислород; окисляемость, биологическая потребность в кислороде (БПК), рН, общее число бактерий; число бактерий группы кишечной палочки. Также исходная вода анализируется на содержание радиоактивных веществ, соединений селена, стронция, ионов Mo2+, Be2+, Pb2+, As3+, As5+.

Для повседневного контроля качества воды количество показателей может меняться и зависит от вида источника воды, способов обработки воды и требований, которые предъявляются к воде.

Контроль за качеством воды на производстве может быть местным и централизованным. Производственный контроль должен обеспечивать нормальное проведение технологического процесса, необходимо постоянно и своевременно информировать об изменениях качества исходной и обрабатываемой воды. В таблице 2.9 представлены параметры и основные аналитические методы экспертизы воды [7,8,11-15,21].

Таблица 2.9 – Сводная таблица основных аналитических методов экспертизы воды

| Параметры | Метод анализа | Предел определения | Принцип метода анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические параметры |  |  |  |  |
| Цвет | Осмотр и измерение | 5 мг/л Pt-Co | Платиново-кобальтовый спектрометрический метод (1 ед.) |
| Мутность | Нефелометрия | 0,1 NTU | Нефелометрический метод (0,02 NTU) |
| Запах-вкус | Сенсорный анализ | Отсутствие запаха, отсутствие вкуса | Определение порога восприятия запаха (1 ед.) Определение порога восприятия вкуса (1 ед.) |
| Физико-химические параметры |  |  |  |  |
| Удельная электропроводимость или удельное сопротивление | Кондуктометрия | - | Удельная электропроводимость, лабораторный метод (0,1 мкОм/м) |
| Хлориды | Объемный анализ (осаждение NO3 Ag) | 5 мг/л | Аргентометрический метод (5 мг/л) |
| Сульфаты | Весовой анализ (осаждение) Нефелометрия | 1 мг/л | Турбидиметрический метод (1 мг/л) |
| Диоксид кремния | Весовой анализ Колориметрия | 50 мг/л | Кремнемолибдат (1 мг/л) |
| Кремний | Метод индукционной плазмы | - | Метод индуцируемой плазмы. Предел определение зависит от прибора и от образца |
| Кальций | Комплексометрия с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТУ) Атомная абсорбция Метод индуцируемой плазмы | 2 мг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определение зависит от прибора и от образца |
| Натрий | Атомная абсорбция в пламени | 10 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы.Предел определение зависит от прибора и от образца |
| Калий | Эмиссионный анализ пламени | 50 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определение зависит от прибора и от образца |
| Магний | Атомная абсорбция Метод индукционной плазмы | - | Метод индуцируемой плазмы.Предел определение зависит от прибора и от образца |
| Алюминий | Атомная абсорбция в печи Атомная абсорбция в пламени Метод индукционной плазмы | 5 мкг/л 5 мг/л | Метод индуцируемой плазмы.Предел определение зависит от прибора и от образца |
| Растворенный кислород | Селективный электрод Йодометрия | 0,2 мг/л | Мембранный электрод (0,05 мг/л) |
| Сухие вещества | Весовой анализ | - | Сушка при 180 0С (1 мг/л) |
| Параметры нежелательных примесей |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | Фильтрование Центрифугирование | 2 мг/л 0,5 мг/л | Твердые взвешенные вещества, высушенные при 103 – 105 0С, мг/л |
| Нитраты | Автоматизированная колориметрия | 0,13 мг/л NO3- | Метод восстановления кадмия (0,01 мг/л) |
| Нитриты | Автоматизированная колориметрия Колориметрия | 0,10 мг/л NO2- 1 мкг/л NO2- | Колориметрический метод (0,05 мг/л) |
| Аммоний | Алкалиметрия Колориметрия | 4 мг/л NH4+ 10 мкг/л NH4+ | Аммоний – метод селективного электрода (0,03 мг/л) |
| Окисляемость KMnO4 | Окисление-восстановление при нагревании (соль Мора) Окисление-восстановление при нагревании (оксалат) | 0,4 мг/л О2 0,5 мг/л О2 | - |
| Органический углерод общий/растворенный | Окисление Инфракрасное поглощение Кондуктометрия Электрод | 0,3 мг/л | Метод окисления персульфатом и ультрафиолетовым облучением (0,5 мг/л) |
| Бор | Колориметрия | 0,04 мг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Анионные моющие средства | Экстракция и колориметрия | 50 мкг/л | Анионные моющие средства (0,01 мг/л) |
| Железо | Колориметрия Атомная абсорбция в пламени Метод индуцируемой плазмы | 10 мкг/л 100 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Фенол | - | - | Прямой фотометрический метод (0,01 мг/л) 5-сантиметровая ячейка |
| Марганец | Атомная абсорбция в пламени Метод индуцируемой плазмы | 50 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Медь | Атомная абсорбция в пламени Метод индуцируемой плазмы | 50 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Цинк | Атомная абсорбция в пламени Метод индуцируемой плазмы | 50 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Фосфор | Колориметрия ортофосфатов и гидролизующихся фосфатов Метод индуцируемой плазмы | 5 мкг/л | Метод аскорбиновой кислоты |
| Кобальт | Атомная абсорбция в пламени Метод индуцируемой плазмы | 100 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Остаточный хлор свободный/общий | Титриметрия/колориметрия Иодометрия | 0,03 мг/л | Колориметрический метод |
| Барий | Атомная абсорбция в пламени/ в печи Метод индуцируемой плазмы | 5 мкг/л 5 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Серебро | Атомная абсорбция в пламени | 50 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Параметры токсичных веществ |  |  |  |  |
| Мышьяк |  | 1 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Кадмий | Атомная абсорбция в пламени Атомная абсорбция в печи | 0,05 мг/л 0,3 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Общие цианиды/ свободные цианиды | Колориметрия Колориметрия | 10 мкг/л 1000 мкг/л | Дистилляционно-колориметрический метод (0,01 мг/л) |
| Хром | Атомная абсорбция в пламени/ в печи Метод индуцируемой плазмы | - | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Ртуть | Атомная абсорбция в пламени | 0,10 мкг/л | Атомно-абсорционная спектрометрия холодных паров. Предел определения зависит от прибора и от образца. |
| Селен | Колориметрия Атомная абсорбция в печи Метод индуцируемой плазмы | 5 мкг/л 2 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Ванадий | Атомная абсорбция в печи Метод индуцируемой плазмы | 5 мкг/л | Метод индуцируемой плазмы. Предел определения зависит от прибора и от образца |
| Хлорорганические пестициды | Газовая хроматография | 10 нг/л | Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии с карбаматом (0,5–4,0 мкг/л. Метод газовой хроматографии хлорорганических соединений (0,010–0,025 мкг/л) |
| Полихлорированный бифенил | Газовая хроматография | 20 нг/л | Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии с карбаматом (0,5–4,0 мкг/л. Метод газовой хроматографии хлорорганических соединений (0,010–0,025 мкг/л) |
| Полициклические ароматические углеводороды | Жидкостная хроматография высокого давления | От 10 до 50 нг/л | Жидкостно-жидкостная экстракционная хроматография, метод определения многоядерных ароматических углеводородов (предел определения зависит от прибора и от образца) |
| Микробиологические параметры |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | Посев на жидкой среде Фильтрация на мембране | - | Стандартная процедура фильтрации общих колиформных бактерий через мембрану ( 1 ед. в 100 мл) |
| Терморезистентные колиформные бактерии | Посев на жидкой среде Фильтрация на мембране | - | Метод фильтрации через мембрану |
| Сульфитвосстанавливающие клостридии | Включение в агар-агар. Фильтрация на мембране | - | Метод фильтрации через мембрану |
| Подсчет общего количества микроорганизмов | Включение в агар-агар, инкубация при 36 и 22 0С | - | - |
| Хлорофилл a и b | Жидкостная хроматография высокого давления | 0,1 мкг/л | - |
| Хлорофилл а и индекс феопигментов | Колориметрия | 0,1 мкг/л | Спектрометрический метод |
| Специфические параметры анализа городских и промышленных сточных вод |  |  |  |
| Биологическая потребность в кислороде ( БПК) | Селективный электрод | 3 мг/л О2 | Проба 5-суточной потребности в кислороде (2 мг/л) |
| Химическая потребность в кислороде (ХПК) | Бихромат калия/ соль Мора | 30 мг/л О2 | - |
| Ингибирование размножения дафний | Тест на ингибирование подвижности | - | Тест на токсичность на наличие/отсутствие размножения дафний |
| Органические вещества, взвешенные в воде и извлекаемые гексаном | Флокуляция – фильтрация/ экстракция – весовой анализ | - | - |
| Общие углеводороды | Экстракция + хроматография Инфракрасное поглощение | - | Распределительная инфракрасная спектрометрия (0,2 мг/л) |
| Фенолы, отгоняемые с паром | Дистилляция и колориметрия | - | Прямой фотометрический метод (0,01 мг/л) |
| Сероводород H2S | - | - | Расчет неионизированного H2S |

2.4    Методы  определения жесткости воды

Жесткость воды является одним из основных показателей, который характеризует применение воды в быту и различных отраслях промышленности.

Известны следующие методы определения жесткости природной и питьевой воды: объемный метод (титрование раствором соляной кислоты), комплексонометрический метод (титрование раствором трилона Б), методы атомной спектрометрии согласно ГОСТ 31954-2012 [13].

2.4.1 Комплексонометрический метод определения жесткости воды

Комплексометрический метод основан на образовании комплексных соединений трилона Б с ионами щелочноземельных элементов. Определение проводят титрованием пробы раствором трилона Б при рН = 10 в присутствии индикатора.  В качестве индикатора применяют приготовленный раствор или сухая смесь эриохрома черного Т [13].

Если исследуемая проба была подкислена для консервации или проба имеет кислую среду, то в аликвоту пробы добавляют раствор гидроксида натрия до рН = 6–7. Если проба воды имеет сильнощелочную среду, то в аликвоту пробы добавляют раствор соляной кислоты до рН = 6–7. Контроль рН проводят по универсальной индикаторной бумаге или с использованием рН-метра [13].

Для уменьшения влияния содержащихся в воде цинка до 200 мг/дм3, алюминия, кадмия, свинца до 20 мг/дм3, железа до 5 мг/дм3, марганца, кобальта, меди, никеля до 1 мг/дм3 к аликвоте пробы до введения индикатора добавляют 2 см3 раствора сульфида натрия; для уменьшения влияния марганца до 1 мг/дм3, железа, алюминия до 20 мг/дм3, меди до 0,3 мг/дм3 добавляют от 5 до 10 капель раствора гидроксиламина гидрохлорида. Мутность (взвешенные вещества) пробы устраняют фильтрованием через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм или бумажные обеззоленные фильтры "синяя лента". Влияние цветности и других факторов устраняют разбавлением пробы в ходе анализа.

Выполняют два определения, для чего пробу анализируемой воды делят на две части. В колбу вместимостью 250 см помещают первую часть аликвоты пробы анализируемой воды объемом 100 см3, 5 см3 буферного раствора, от 5 до 7 капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора и титруют раствором трилона Б [13].

Вторую часть аликвоты пробы объемом 100 см3 помещают в колбу вместимостью 250 см3, добавляют 5 см3 буферного раствора, от 5 до 7 капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора, добавляют раствор трилона Б, которого берут на 0,5 см3 меньше, чем пошло на первое титрование, быстро и тщательно перемешивают и титруют (дотитровывают).

Титрование трилоном Б проводится до изменения окраски от винно-красной (красно-фиолетовой) до синей (с зеленоватым оттенком) при использовании индикатора эриохром черный Т. В случае применения индикатора хромовый темно-синий кислотный до синей (сине-фиолетовой).

Жесткость воды Ж, рассчитывают по формуле [13.:

Ж= M∙F∙K∙ VTPVПР                                                                      (2.1)

где M – коэффициент пересчета, М = 2CTP; CTP – концентрация раствора трилона Б, моль/м (ммоль/дм3), (как правило M = 50); F – множитель разбавления исходной пробы воды при консервировании (принимается F = 1); VTP – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3; VПР – объем пробы воды, взятой для анализа, см3; K – коэффициент поправки к концентрации раствора трилона Б, рассчитанный по формуле:

K = 10/V                                                                         (2.2)

где V – объем раствора трилона Б, израсходованного на титрование, см3; 10 – объем раствора ионов магния, см3.

2.4.2 Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии

Определение жесткости воды методом измерения концентраций ионов кальция и магния пламенной атомно-абсорбционной спектрометрией.

Метод основан на измерении резонансного поглощения света свободными атомами химических элементов магния и кальция при прохождении света через атомный пар исследуемого образца, образующийся в пламени. Для устранения мешающих влияний в аликвоту пробы добавляют хлорид лантана или хлорид цезия [13,14].

В соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации спектрометра в него вводят анализируемые растворы, а в промежутках между ними – раствор соляной кислоты. Определяют поглощение каждого элемента при аналитической длине волны. Одновременно проводят холостой опыт, используя те же реактивы и в тех же количествах, что и при подготовке проб, заменив исследуемый объем анализируемой пробы бидистиллированной водой.

По градуировочной зависимости, в том числе с использованием программного обеспечения спектрометра, определяют массовые концентрации кальция и магния в исследуемых растворах и в холостом растворе и вычисляют содержание кальция и магния в пробе, учитывая разбавление пробы и значение, полученное в опыте с холостым раствором [13,14].

Жесткость воды Ж, рассчитывают по следующей формуле:

Ж= CiCiЭ F∙ VKVП                                                  (2.3)

где Ci – массовая концентрация элемента в пробе воды, определенная по градуировочной зависимости, за вычетом результата анализа холостого раствора, мг/дм3; CiЭ – массовая концентрация элемента, мг/дм3, численно равная его 1/2 моля; F – множитель разбавления исходной пробы воды при консервировании (как правило F = 1); VK – вместимость колбы, в которой проводили подготовку пробы, см3; VП – объем пробы воды, взятой для анализа, см3.

2.4.3 Метод атомно-эмиссионной спектрометрии

Определение жесткости воды методом измерения концентраций ионов щелочноземельных элементов атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой [13,14].

Определение содержания в пробе воды ионов щелочноземельных элементов (магния, кальция, стронция, бария) проводят по ГОСТ 31870 [14]. Жесткость воды Ж, рассчитывают по формуле:

(2.4)

Ж= (Сi CiЭ)

где Ci – массовая концентрация элемента в пробе воды, определенная по ГОСТ 31870, мг/дм3; CiЭ – массовая концентрация элемента, мг/дм3, численно равная 1/2 его моля.

2.4.4 Объемный метод определения карбонатной и некарбонатной

жесткости воды

Для большинства производств основным качественным показателем служит жесткость воды, обусловленная присутствием в воде солей кальция и магния. По содержанию ионов кальция и магния, вызывающих образование осадков в паровых котлах, реакционных аппаратах и теплообменниках, различают мягкую воду, в которой содержится менее 3 мг-экв/л ионов Са2+ и Mg2+; умеренно-жесткую (среднюю) – при содержании этих ионов в интервале 3–6 мг-экв/л и жесткую, имеющих количество ионов кальция и магния более 6 мг-экв/л [46].

При анализе различают три вида жесткости воды [46].

Временная (карбонатная или устранимая) жесткость обусловлена присутствием в воде бикарбонатов кальция и магния, которые при кипении воды переходят в нерастворимые соли и выпадают в виде плотного осадка (накипи).

Постоянная (некарбонатная) жесткость обусловлена содержанием в воде хлоридов, сульфатов, нитратов кальция и магния, не выпадающих в осадок при кипячении. Сумма временной и постоянной жесткости называется общей жесткостью. Обычнокарбонатную жесткость воды определяют кальциевые соли, а соли магния показываютуровень некарбонатной жесткости. В сумме соли кальция и магния образуют общую жесткость воды [46].

Определение карбонатной жесткости воды

В мерный цилиндр наливают 100 мл исследуемой воды из какого-либо источника и переносят в коническую колбу. Воду титруют в присутствии индикатора метилового оранжевого 0,1 н раствором соляной кислоты до перехода окраски из оранжевой в слабо-розовую. В ходе титрования при нейтрализации соляной кислоты бикарбонатом кальция, который определяет карбонатную жесткость, протекает следующая реакция [46]:

| Ca(HCO3)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O +2CO2 | (2.5) |
| --- | --- |

Карбонатную жесткость воды Нк  (мг-экв/л) определяют по формуле:

|  | (2.6) |
| --- | --- |

где	V1 – объем 0,1н раствора HCl, пошедшего на титрование, мл;0,0028 – титр соляной кислоты по СаО (количество СаО (мг), соответствующее 1 мл 0,1 н раствора HCl); 10000 – коэффициент пересчета единиц измерения; 20,04 – содержание Са2+ (мг) в 1 литре воды, соответствующее 1 мг-экв/л солей жесткости.

Определение общей и некарбонатной жесткости воды

Пробу воды после определения карбонатной жесткости кипятят 5-10 минут для удаления диоксида углерода. Далее прибавляют из пипетки 25 мл раствора смеси равных объемов Na2CO3 и NaOH и вновь кипятят 5-10 минут для осаждения карбонатов и гидроксидов кальция и магния, которые образуются в результате следующих реакций [46]:

| CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl | (2.7) |
| --- | --- |
| MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl | (2.8) |
| MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3 + Na2SO4 | (2.9) |

После охлаждения раствор вместе с осадком количественно переносят в мерную колбу емкостью 250 мл и разбавляют до метки дистиллированной водой. Колбу закрывают пробкой и тщательно перемешивают.

Осадок отделяют от раствора фильтрованием на воронке с бумажным фильтром, из очищенного раствора отбирают пипеткой пробу 100 мл в коническую колбу для титрования.

Избыток смеси Na2CO3 и NaOH, не вступившей в реакции с солями жесткости, оттитровывают 0,1 н раствором соляной кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого до перехода цвета из оранжевого в слабо-розовый.

Отдельно отбирают в коническую колбу 25 мл раствора смеси NaOH и Na2CO3 (без добавления воды) и титруют аналогичным методом 0,1 н раствором соляной кислоты.

Определяют общую жесткость воды, НО (мг-экв/л) по формуле, преобразованной аналогично формуле:

| HО = (V3 – 2,5V2)∙ 1,4 | (2.10) |
| --- | --- |

где	V3 – объем 0,1 н раствора соляной кислоты, пошедшего на     титрование 25 мл раствора смеси NaOH и Na2CO3; V2 – количество 0,1 н раствора соляной кислоты, пошедшего на титрование избытка NaOH и Na2CO3 в пробе анализируемой воды; 2,5 – коэффициент разбавления раствора.

Некарбонатную жесткость воды определяют по разности общей и карбонатной жесткостей по формуле:

НН = НО– НК.

2.5 Определение окисляемости воды

Данные, которые получены при определении окисляемости воды, позволяют судить о количестве кислорода, необходимого в определенных условиях для окисления органических соединений, находящихся в воде [46].

Берут 100 мл исследуемой воды и помещают в коническую колбу. К пробе воды прибавляют 5 мл раствора серной кислоты Н2SO4 (1:3) и 10 мл 0,01 н раствора перманганата калия. Раствор кипятят в течение 10 минут. Затем к горячему раствору прибавляют 10 мл 0,01 н раствора щавелевой кислоты, избыток которой титруют 0,01н раствором перманганата калия до появления слабо-розовой окраски.

Значение окисляемости воды Х (мг кислорода/л воды) рассчитывают по формуле:

| X=(А+В-С)∙0,01∙8∙1000V= (А+В-С)∙80100=(А+В-С)∙0,8 | (2.11) |
| --- | --- |

где А –  объем 0,01 н раствора КMnО4, прилитого к воде для                окисления органических примесей, мл; В – объем 0,01н раствора КMnО4, пошедшего на титрование, мл; С – объем 0,01н раствора щавелевой (Н2С2О4) кислоты, мл; 0,01 – нормальность раствора перманганата калия, моль/л экв; 8 – эквивалент кислорода; V – объем пробы исследуемой воды, мл.

2.6 Экспертное заключение на анализ воды

Состав воды, который показывает возможность непосредственного применения ее для различных целей, а также необходимость ее очистки и подготовки для дальнейшего использования, определяется на основе результатов технического анализа. Полный анализ воды включает определение большого количества различных показателей и требует длительного времени.

При анализе воды определяют, как органолептические показатели, которые могут проверяться с помощью органов чувств веловека, такие как цвет, запах, вкус, мутность, температура, а также технические и химические показатели: кислотность, содержание кислорода, сероводорода, диоксида углерода, нитратов, нитридов, фторидов, органических веществ, бикарбонатов и т.д. Однако во многих случаях проведение полного анализа является ненужным, и можно ограничиться только частью анализов, из которых наибольшее значение имеют определение различных видов жесткости, окисляемости и щелочности.

Основные показатели качества воды делятся на следующие группы [16]:

- Органолептические. К данной группе относятся вкусовые свойства, цвет, запах и прозрачность.

- Токсикологические. Подразумевают выявление свинца, пестицидов, мышьяка, фенолов, алюминия.

- Содержание химических веществ, попавших в процессе обработки: хлора, серебра и прочих.

- Паразитологический. Выявление гельминтов и других вредоносных организмов.

- Микробиологический.

- Радиоактивный контроль.

- Вирусологическое исследование.

- Показатели, способные менять характеристики воды: продукты нефтяной промышленности, железо, кальций, сульфиты pH.

Для проведения исследования проб воды применяют следующее оборудование:

- спектрометр — оптический прибор;

- термореактор — нагревательный блок;

- фотометр — прибор для изменения световых величин;

- амплификатор — терморегулирующий прибор.

Для обнаружения определенных веществ используются различные виды спектрометров:

- атомно-эмиссионный;

- атомно-абсорбционный;

- рентгено-флуоресцентный;

- ИК-спектрометр;

- масс-спектрометр.

Рисунок 2.5. Показатели качества воды

Для проведения основных лабораторных исследований воды в настоящее время разработано более 100 различных методов, где актуальными методиками можно назвать следующие [16]:

Спектрофотометрия.

Биотестирование.

Кондуктометрия.

Фотометрия.

Капиллярный электрофорез.

Турбидиметрия.

Газовая хроматография.

Гравиметрия.

Нефелометрия.

При проведении анализа водопроводной воды в домашних условиях можно провести тестирование воды, которе не требует специального оборудования и реагентов. Для этого воду наливают в стеклянную емкость и определяют ее качество по запаху и привкусу [16]:

- если вода имеет большое количество накипи, то в воде находятся соли;

- если вода имеет запах хлора, это говорит о том, что на очистительных предприятиях применяются хлористые соединения для обеззараживания жидкости;

- если питьевая вода имеет бурый оттенок и и металлический привкус, то в воде присутствует избыток железа;

- если жидкость окрашена в мутно-белый цвет, который исчезает при отстаивании, то это говорит о насыщенности воды газами;

- ели вода пахнет тухлыми яйцами, то в ней содержится сероводород;

- привкус соли говорит о преобладании в воде минеральных солей.

Желтоватые или рыжие разводы на стенках посуды и поверхности сантехники так же свидетельствует о повышенном содержании металлов. Экспресс-анализ железа в воде позволяет выявить в жидкости его остаток. Для проведения экспресс-анализа воды имеются специальные экспресс-наборы для анализа качества проб воды [16]:

1) «Природные воды». Устанавливает кислотность, флору и наличие солей.

- «Колодец». Показывают содержание аммиака, металлов и нитратов в скважинах и колодцах.

- «Скважина». Используют для выявления фторидов, как дополнительное средство к предыдущему комплекту.

- «Родник». Устанавливают примесь железа, нитритов и марганца.

- Лакмусовые полоски. Наиболее простой способ исследования.

При анализе сточных вод нужно проводить полный химический анализ. Это необходимо для выбора оптимальной системы водоочистки. При проведении полного химического анализа сточных вод определяют следующие показатели [16]:

1) Цвет. Окраску сточных вод, обычно бытовые сточные воды имеют слабую окраску.

2) Запах сточных бытовых вод своеобразен, который образуется от распада органических соединений и фекалий.

3) Температура. Это показатель говорит о том, как быстро происходит биологическая очистка стоков.

4) Прозрачность. Данный показатель дает информацию о степени загрязнения стоков.

5) Уровень pH в сточных водах должен быть нейтральным, если он отвечает нормам.

6) Плотный осадок не должен превышать 10 г/л.

7) Значения химическая потребность в кислороде (ХБК) и биологическая потребность в кислороде (БПК).

8) Токсичность сточных вод.

9) Взвешенные вещества, которые в норме должны составлять 100-500 мг/л.

10) Формы азота, фосфор.

11) Хлориды, сульфаты.

12) Растворенный кислород, который необходим для жизнедеятельности бактерий.

13) Биологические загрязнения.

Согласно ГОСТу, при проведении анализов на сточные воды полученные результаты разделяются на два вида: предельно допустимые концентрации и недопустимые.

Соответственно, эти анализы могут сделать только специализированные лаборатории, которые имею лицензию на проведение таких анализов для населения. Проведение специального анализа проб воды проводится в аккредитованных лабораториях в СЭС.

Обычно лаборатории, которые проводят диагностирование качества воды, предлагают сокращенное и полное химическое и физико-химическое исследование проб воды. Широкая и полная проверка качества воды предполагает тест по 100 и более параметрам [16]. По окончании исследования представляется экспертное заключение и протокол лабораторных испытаний по результатам лабораторных исследований воды на фирменном бланке аккредитованной лаборатории, примеры которого представлены в таблицах 2.10 и 2.11 [7,15,31].

Таблица 2.10 – Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

| УТВЕРЖДАЮ Центр гигиены и эпидемиологии _______________________ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ от «____»________ 20____ г. по результатам лабораторных исследований |  |
| --- | --- |
| Заявитель: |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Основание для проведения экспертизы: |  |
| Состав экспертных материалов: |  |
| Установлено: |  |
| Заключение |  |

Таблица 2.11 – Протокол лабораторных испытаний

| ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № ____ от «___»_____ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Юридический адрес заявителя |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, объем партии, изготовитель; измеряемые физические факторы |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место отбора (измерения) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Условия отбора (измерения) к доставке образца (пробы) Дата и время отбора (измерения) ФИО, должность Условия доставки Дата и время доставки в ИЛЦ |  |  |  |  |  |  |
| 6. Цель отбора (исследования, измерения) |  |  |  |  |  |  |
| 7. Нормативная документация (НД) на методику отбора (измерения) |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 9. Код пробы (образца) |  |  |  |  |  |  |
| 10. Средства измерений, испытательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 11. Условия проведения испытаний: |  |  |  |  |  |  |
| 12. Место осуществления деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 13. Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |  | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Исследования проводили |  |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  | ФИО |  |  | Подпись |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Исследования проводили |  |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  | ФИО |  |  | Подпись |
| Лицо ответственное за оформление данного протокола |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель (заместитель) ИЛЦ |  |  |  |  |  |  |

2.7 Контрольные вопросы

- 1. Отбор и хранение проб воды.

- 2. Методы анализа природной и промышленной воды.

- Физико-химические методы анализа воды

- Химические методы анализа воды.

- Бактериологический анализ воды.

- Спектральные методы исследования воды.

- Определение карбонатной жесткости воды.

- Определение общей и некарбонатной жесткости воды.

- Определение окисляемости воды.

- Оформление экспертного заключения по качеству воды.

- Показатели качества воды.

- Методы определения жескости воды.

Глава 	3  ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ В ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ОЧИСТКИ ВОДЫ

3.1 Вода в химической промышленности

Применение воды в различных отраслях промышленности очень разнообразно. В некоторых производствах вода служит и сырьем, и исходным реагентом, который участвует в основных химических реакциях. В качестве примера можно привести производство водорода различными способами, производство серной, фосфорной  и азотной кислоты, каустической и кальцинированной соды, в различных реакциях гидратации и гидролиза. Вода используется как растворитель твердых, жидких и газообразных веществ. Также воду применяют для очистки или промывки газов и твердых материалов, из которых она поглощает и удаляет различные примеси. В процессах обогащения руд флотацией и другими мокрыми способами также применяется вода. Во всех выше перечисленных производствах вода применяется для технологических целей. Также большое количество воды используется как теплоноситель и хладагент. Нагретая в результате экзотермических реакций реакцияонная смесь охлаждается водой. В эндотермических реакциях для нагревания реагирующих компонентов, для ускорения процесса или компенсации затрат тепла применяется водяной пар или нагретая вода [10,18,32,33].

Наиболее доступными ресурсами воды являются открытые водные источники: реки, озера, моря, океаны. Однако, ресурсы открытых водных источников не всегда могут удовлетворить нужды химических предприятий. Так как поверхностные воды отличаются повышенным содержанием органических веществ. Когда химическое предприятие нуждается в воде с повышенным содержанием минеральных веществ, то поверхностные источники воды являются непригодными для производственных целей. В этом случаеразрабатываются артезианские скважины. Известно, что в составе подземных вод находятся такие компоненты осадочных пород, которыесодержат большое количество минеральных соединений [10,18,32,33].

Для того, чтобы использовать водные природные ресурсы, недостаточно просто провести закачку воды в резервуары и сборники. Необходимо в первую очередь водные ресурсы подготовить для промышленности. Процесс водоподготовки может включать в себя большое число различных подготовительных процессов и операций, таких как обеззараживание, смягчение, дегазация, осветление, обессоливание и другие. Использование воды в химической промышленности полностью зависит от требований, которые предъявляются технологическим процессом. Если вода необходимо применять для получения чистых химических реагентов или компонентов медицинских препаратов, то водные ресурсы предварительно должны подвергаются сложнейшим физико-химическим методам очистки, таким как дистилляция, вымораживание, кипячение, ионизация, озонирование, обработка известково-содовыми и фосфатными растворами и другими [10,18,32,33].

Подготовленная вода для промышленности имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Чистые водные ресурсы в малой степени подвергают износу производственные фонды: отсутствуют солевые отложения на оборудовании, не закупориваются трубопроводные коммуникации, становятся полностью безвредными для здоровья человека и для экологии.

Области примения воды в химической промышленности [24-27,32,33]:

1) В технологических процессах вода применяется:

- в качестве растворителя твердых, жидких и газообразных веществ;

- как среда для проведения физических и механических процессов, в частности при флотации, при транспортировке твердых материалов в виде пульпы;

- в качестве промывной жидкости для газов;

- как эстрагент и абсорбент различных веществ.

2) В качестве теплоносителя в виде горячей воды и пара, и хладагента для обогрева и охлаждения аппаратуры.

3) В качестве сырья и исходного реагента для производства различной химической продукции (водорода, ацетилена, серной, фосфорной и азотной кислот).

Обьем потребления воды  зависит от типа производства. Например, для производства азотной кислоты расходный коэффициент по воде (м3/т продукции) составляет: – 200; для производства аммиака – 1500; для производства синтетического каучука – 1600. Практические данные показывают, что завод капронового волокна использует такое же количество воды, что и город с населением 400 тыс. Человек [24-27,32,33]:.

По качеству вода применяемая в химической промышленности должна соответствовать определенным требованиям. Качество воды оценивается совокупностью физических и химических характеристик. К технологическим показтелям качество воды, как было указано выше, относятся общее солесодержание, жесткость, рН, окисляемость, щелочность, содержание взвешенных веществ. Важным фактором рационального использования водных ресурсов в химических производствах являются водооборотные циклы. В водооборотных циклах проводится многократное использование воды без выброса сточных вод в водоемы. Восполнения потерь свежей водой происходит за счет технологических превращений. В зависимости от технологических изменений применяется три схемы водооборота [24-27,32,33]:

1) Вода после технологического процесса только нагревается и добавочная вода перед возвратом в процесс охлаждается в бассейне или градирне.

2) Вода после технологического процесса только загрязнена и добавочная вода перед возвращением в процесс очищается  в специальных очистных сооружениях.

3) Вода после технологического процесса наргевается и загрязнена. Это комбинация 1-го и 2-го типа водооборота.

Негативное влияние примесей зависит от их химической природы, концентрации, дисперсного состояния, а также технологической схемы использования воды в конкретном производстве. Все вещества, находящиеся в воде, могут находиться в виде истинного раствора (соли, газы, органические соединения в коллоидном состоянии), и  во взвешенном состоянии (глинистые, песчаные, известковые частицы).

Растворенные в воде вещества при нагревании образуют отложенияна стенках аппаратуры и трубопроводов в виде накипи и подвергают оборудование коррозионным разрушениям. Коллоидные примеси вызывают загрязнение диафрагмы электролизеров, вспенивание воды. Грубодисперсные взвеси засоряют трубопроводы, снижают их производительность, а также могут вызвать их закупорку. Все это определяет необходимость предварительной подготовки воды, которая поступает на производство. Этот процесс называется промышленной водоподготовкой воды [24-27,32,33].

Промышленная водоподготовка – это комплекс различных операций, предназначенных для очистки воды. При этом происходит  удаление из воды вредных примесей, которые находятся в молекулярно-растворенном, коллоидном и взвешанном состояниях. К основным операциям водоподготовки относятся очистка от взвешенных веществ путем отстаивания и фильтрования, умягчение воды, также при необходимости может проводится процессы окисления, обессоливания, обесцвечевания, нейтрализации, дегазации и обеззараживания [24-27,32,33].

3.2 Классификация и выбор технологических процессов

обработки воды

В каждом конкретном случае в зависимости от разнообразия примесей, методов и способов обработки поиск оптимальных решений для выбора технологических схем и аппаратов очень сложен. Поэтому необходимо классифицировать методы очистки воды и способы удаления примесей. При этом в качестве классификационных признаков используют физико-химическую сущность методов, которые применяются при очистке воды без учета характера удаляемых примесей и изменения их состояния в процессе очистки [24-27,32,33].

Классификацией методов очистки воды и способов удаления примесей занимались ученые Л.А. Кульский и М.И. Лапшин. В основу классификации ученого Л.А.Кульского положено различие характера удаляемых примесей. Загрязненные воды представляют собой гомогенные или гетерогенные системы, которые подразделяются на четыре группы: ионные, молекулярные, коллоидные растворы и взвеси. К каждой группе (системе) подобраны наиболее эффективные методы очистки воды, области их применения, состав очистных сооружений и т.д. Такая классификация представлена в таблице 3.1. Недостатком этой классификации является то, что не учитывается характер отдельных примесей [7,10,21].

Таблица 3.1 – Классификация примесей воды по их фазово-дисперсному состоянию и процессы, применяемые для их удаления

| Гетерогенные системы |  | Гомогенные системы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвеси | Коллоидные растворы | Молекулярные растворы | Ионные растворы |
| Механическое безреагентное разделение | Окисление хлором, диоксидом хлора, озоном и др. | Десорбция газов и легколетучих органических соединений при аэрировании | Перевод ионов в малодиссоциированные соединения |
| Адгезия на гидроксидах алюминия или железа и зернистых высокодисперсных материалах | Адсорбция на гидроксидах алюминия и железа, на сыкодисперсных минералах | Окисление хлором, диоксидом хлора, озоном и др. | Перевод ионов в малорастворимые соединения |
| Агрегация при помощи флокулянтов | Агрегация при помощи высокомолекулярных флокулянтов катионного типа | Адсорбция на активированных углях и других матариалах | Фиксация ионов на твердой фазе ионитов |
| Флотация | Вирулицидное воздействие | Экстракция органическими растворителями | Сепарация ионов при различном фазовом состоянии воды |
| Бактерицидное воздействие на патогенные микроорганизмы и споры | - | Эвапорация Биохимический распад | Использование подвижности ионов в электрическом поле |

В классификации ученого М.И. Лапшина основным классификационным признаком является характер и состояние удаляемых при очистке примесей. При этом методы очистки подразделяются на четыре группы [7,10,21]:

- непосредственное выделение примесей (например, отстаивание);

- выделения примесей с изменением фазового состояния воды или примеси (например, деаэрация);

- превращение примесей (например, образование труднорастворимых соединений, т.е. известкование);

- биохимические методы.

Обе эти классификации дополняя друг друга, помогают выбрать оптимальное решение технологических схем водоподготовки на производствах. При выборе метода водоподготовки учитываются повышение эффективности очистки воды и возможность утилизации примесей, извлеченных из нее при очистке, для предотвращения загрязнений окружающей среды.

Рисунок 3.1 Стадии водоочистки

В настоящее время при выборе метода или способа очистки воды необходимо учитывать в первую очередь источник воды, а также производительность источника, который обеспечивал бы надежность, экологичность и экономичность.

Многообразие примесей в природной воде является причиной того, что очистка воды организуется в несколько стадий, которые представлены на рисунке 3.1 [7,10,21].

Сначало проводится предварительная очистка воды, при которой выделяются грубодисперсные и коллоидные вещества, а также снижается бикарбонатная щелочность воды. Далее проводится удаление из воды истинно-растворимых примесей.

Предварительная очистка воды необходима для улучшения технико-экономических показателей последующих этапов очистки воды. Отсутствии предварительной очистки воды снижает эффективность последующих стадий очистки воды. Например, органические вещества приводят к изменению технологических свойств анионитов, способствуют их старению, т.е. приводят к снижению срока службы анионитов в 4–8 раз. При очистке воды электролизом присутствие в воде ионов железа в концентрации свыше 50 мкг/дм3 вызывает отравление мембран. Недостаточная очистка воды от грубодисперсных и коллоидных примесей является одной из причин образования накипей на поверхностях нагрева аппаратов и трубопроводов, и соответственно, ухудшению качества пара. Поэтому предварительная очистка воды в технологических схемах подготовки воды имеет весьма важное значение [7,10,27,28].

При предварительной очистке воды может быть использован методы осаждения, при котором примеси выделяются из воды в виде осадка. Эти методы называются реагентными, т.к. для выделения примесей в воду применяются специальные реагенты. К процессам осаждения относятся коагуляция, известкование и магнезиальное обескремнивание. Обычно, эти процессы совмещаются и проводятся одновременно в одном аппарате, который называется осветлителем. Совмешение процессов осаждения  является целесообразным, т.к. при этом повышается суммарный технологический эффект процесса очистки воды и снижаются капитальные и эксплуатационные затраты [10,27,28,35].

Первичное осветление воды проводится в осветлителях, очистка от осадка осуществляется при помощи процесса фильтрования, который также относится к предварительной очистке воды, но является безреагентным методом.

На второй стадии вода подвергается дальнейшей очистке химическими (умягчение, обессоливание), термическими (получение дистиллята), ионно-обменными, мембранными методами, как показано на рисунке 3.1.

3.3 Способы предварительной очистки воды

3.3.1 Очистка воды методом коагуляции

Коагуляция - это физико-химический процесс образования и слипания коллоидных частиц с получением грубодисперсной макрофазы (флоккул) и выделением ее из воды. В процессе коагуляции применяются реагенты, которые называются коагулянтами. В качестве коагулянтов используются     сернокислые соли алюминия ([Al2(SO4)3·18H2O]) и железа (FeSO4·7H2O). Эти соли в воде полностью диссоциируются по уравнениям [10,27,28,31,35]:

| ↔ | (3.1) |
| --- | --- |
| ↔ | (2.2) |

Эти ионы легко подвергаются гидролизу по уравнениям:

| ↔ | (3.3) |
| --- | --- |
| ↔ | (3.4) |
| ↔ | (3.5) |
| ↔ | (3.6) |
| ↔ | (3.7) |

В результате гидролиза коагулянтов выделяется водород Н+, который связывает бикарбонат в воде:

| ↔ | (3.8) |
| --- | --- |

При pН > 8 имеет место  щелочная среда:

| ↔↔ | (3.9) |
| --- | --- |

При гидролизе коагулянтов сернокислых солей алюминия и железа  образуются положительные электроны и между отрицательно заряженными частицами дисперсных примесей воды возникают силы притяжения. Т.е. образуются укрупненные агрегаты, которые затем подчиняются силе тяготения. Вследствие своих достаточно крупных размеров образующиеся агрегаты оседают или могут быть легко отфильтрованы.

В процессе коагуляции воды с использованием Al2(SO4)3  рН воды составляет 5,5–7,5, доза коагулянта 0,5–1,2 ммоль/дм3, а при использовании FeSO4 -- рН > 8, доза 0,25–1,0 ммоль/дм3. Обычно очистка воды путем коагуляции проводят совместно с процессом известкования [10,27,28,31,35].

Процесс коагуляции состоит из двух стадии: скрытой и явной. На скрытой стадии процесса коагуляции происходит формирование коллоидных гидрооксидов алюминия и железа (Al3+илиFe3+) и образование микрохлопьев. На этой стадии процесса коагуляции вода очищается от первичных примесей. Затем на второй стадии процесса коагуляции образуются хлопья (флоккулы) размером 1–3 мм, они обладают высокой сорбционной способностью и могут дополнительно извлекать примеси воды [10,27,28,31,35].

При организации процесса коагуляции с использованием гидролизующихся коагулянтов необходим учет основных факторов, которые определяют осуществление технологии с оптимальной точки зрения. Оптимальная доза коагулянта, при котором обеспечивается максимальное снижение концентрации коллоидных и грубодисперсных примесей зависит от качественного и количественного состава, физических и физико-химических свойств коллоидных и растворенных примесей в очищаемой воде.

Известные теоретические разработки не дают возможность точно рассчитать дозу коагулянта для очистки воды. Это обьясняется следующими причинами: 1) отсутствием количественных характеристик различных по составу коллоидных примесей в водах различных типов; 2) необходимостью учитывать механизм формирования коагулированной взвеси, что является сложной задачей; 3) протеканием химической абсорбции (емосорбции), т.к. физические процессы гетерокоагуляции сопровождаются химическими процессами; 4) образованием малорастворимых гидрокомплексов, их полимеризацией и кристаллизацией. Следовательно, что для каждого источника водоснабжения в различные периоды года оптимальные дозы коагулянта устанавливаются опытным путем. Это проводится методом параллельного введения в термостатированные сосуды с определенным объемом воды различных количеств коагулянта. Затем определяется интенсивность хлопьеобразования, скорость оседания хлопьев и остаточные концентрации органических веществ, железо- и кремнийсодержащих соединений, ионов алюминия [10,27,28,31,35].

Для интенсификации и повышения технико-экономической эффективности процесса коагуляции  применяется процесс флокуляции. Флокуляция - это процесс агрегации частиц, где происходит адсорбционное взаимодействие с молекулами высокомолекулярных веществ, которые называются флокулянтами. В процессе флокуляции ускоряются процессы образования хлопьев и их осаждение, повышается плотность агрегатов и осадков [10,27,28,31,35].

Флокулянты подразделяются на: неорганические и органические, природные и синтетические, на ионогенные и амфотерные. К неорганическим флокулянтам относится активная кремниевая кислота. Природными органическими флокулянтами являются крахмал, карбоксиметилцеллюлоза и др. Синтетические флокулянты обладают лучшими флокуляционными свойствами, поэтому имеют более широкое применение. Универсальным синететическим флокулянтом является  полиакриламид (ПАА), химическая формула которой представлена ниже [10,27,28,31,35]:

| (3.10) |  |
| --- | --- |

Полиакриламид (ПАА) промышленностью выпускается в виде 8%-го геля, еперед применением его растворяют в быстроходных мешалках до концентрации 0,1%. Доза флокулянта на 100 мг взвешенных веществ в исходной воде составляет 0,5–1,5 мг. Раствор полиакриламида (ПАА) вводится через 0,5–2 мин после ввода коагулянта.

3.3.2 Очистка воды методом отстаивания

Процессы коагуляции и флокуляции помогают удалять взвешенные вещества и коллоидные вещества путем их концентрирования в форме хлопьев (флокул) с последующим отделением в аппаратах процессов отстаивания, флотации, фильтрования [10,27,28,31,35].

В таблице 3.2 представлена продолжительность отстаивания некоторых материалов и живых организмов под действием собственного веса в слое воды высотой 1 м при температуре 20 0С.

Таблица 3.2 – Продолжительность отстаивания различных частиц согласно закону Стокса

| Диаметр частиц, мм | Тип частицы | Продолжительность отстаивания в слое воды высотой 1 м | Удельная площадь поверхности, м2/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Гравий | 1 с | 6 . 102 | Взвешенные вещества |
| 1 | Песок | 10 с | 6 . 103 |  |
| 10-1 | Мелкий песок | 2 мин | 6 . 104 |  |
| 10-2 | Шламы | 2 ч | 6 . 105 |  |
| 10-2 | Цисты простейших | 20 ч | 6 . 105 | Коллоиды |
| 10-3 | Глина | 2 суток | 6 . 106 |  |
| 10-3 | Бактерии | 8 суток | 6 . 106 |  |
| 10-4 | Коллоид | 2 года | 6 . 107 |  |
| 10-5 | Коллоид | 20 лет | 6 . 108 |  |

В случае, когда в воде или растворах содержится очень большое количество взвешенных веществ, то присутствие плотностных потоков вызывает такое распределение скоростей, в результате которого взвешенные частицы будут подниматься к водозаборным устройствам. На рисунке 3.2 показан традиционный отстойник, который применяется для отделения активного ила [8].

Рисунок 3.2. Плотностные потоки в отстойнике

Рисунок 3.3. Принцип действия отстойника с внутренней рециркуляцией осадка

На рисунках 3.3 и 3.4 показаны принципы работы отстойников с рециркуляций осадка и со «взвешенным» слоем осадка [8].

1 – распределение исходной воды; 2 – слой «взвешенного» осадка; 3 – осветленная вода;

4 – отвод осветленной воды; 5 – перелив излишнего осадка; 6 – концентратор осадка;

7 – отвод осадка

Рисунок 3.4. Принцип функционирования отстойника со «взвешенным»

слоем осадка

3.3.3 Очистка воды методом известкования и содоизвесткования

Обработка воды известью Са(ОН)2, т.е. метод известкования воды. применяется для снижения щелочности (декарбонизации) исходной воды. При обработке воды известью одновременно снижается жесткость и количесво сухого остатка, удаляются грубодисперсные примеси и соединения железа. Сущность метода известкования заключается в том, что в подогретую до температуры ~ 300С обрабатываемую воду дозируют гашеную известь Са(ОН)2 (в виде суспензии (молока)). При этом вода обогащается ионами кальция Ca2+ и ОН-, углекислотное равновесие сдвигается в сторону образования ионов СО32-. В результате происходит повышение концентрации ионов СО32-, за счет чего достигается произведение растворимости СаСО3. В этом соединении в осадок выпадает ион Ca2+ (содержащийся в исходной воде и введенный с известью) [10,27,28,31,35].

На рисунке 3.5 представлена схема предварительной очистки воды методом известкования и коагуляции.

Качество воды после известкования оценивается следующими показателями: остаточной щелочностью, содержанию взвешенных веществ или прозрачностью, по всем видам жесткости, сухому остатку и стабильности. Из-за неполноты кристаллизации образующихся соединений фактическая остаточная щелочность обработанной воды всегда больше расчетного (равновесного) значения. Известно что, чем больше остаточная концентрация ионов кальция Са2+ в обработанной воде (которая определяется некарбонатной кальциевой жесткостью исходной воды), тем меньше остаточная карбонатная и общая щелочность [10,27,28,31,35].

1 – исходная вода; 2 – теплообменный подогреватель; 3 – осветлитель; 4 – ввод извести; 5 – ввод коагулянта; 6 – бак осветлённой воды; 7 – перекачивающий насос; 8 – осветлительный фильтр; 9 – на ионитные фильтры или потребление; 10 – сброс осадка с продувочной водой; 11 – греющий пар; 12 – конденсат греющего пара Рисунок 3.5. Схема процессов известкования и коагуляции

Исходя из опытных данных связь остаточное содержание Са2+ и щелочности представлено ниже [10,27,28,31,35].

| Остаточное содержание Са2+, ммоль/дм3 | более 3 | 1,0–3,0 | 0,5–1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Щелочность, ммоль/дм3 | 0,5–0,6 | 0,6–0,7 | 0,7–0,8 |

Состав компонентов общей щелочности зависит от избытка извести, т.е. от рН известкованной воды. Виды щелочности по заданному значению рН можно оценить расчетным путем. При титровании известкованной воды кислотой со стандартными индикаторами обнаруживаются обычно только гидратная и карбонатная щелочности, что противоречит получаемым результатам.

Содержание взвешенных веществ в известкованной воде не превышает обычно 10 мг/дм3. Предельно допустимое содержание их не должно быть >20 мг/дм3. Так как определение концентрации взвешенных веществ в воде является трудоемким и длительным процессом, на практике применяют прозрачность воды, который является косвенным показателем [10,27,28,31,35].

Основными факторами влияющими на эффективность процесса известкования воды являются качество извести и правильное его дозирование. Для повыщения эффективности процесса известкования  возможно использование процесса коагуляции, подогрев воды до строго заданной температуры, использование образовавшегося шлама для углубления процесса обработки, выбор оптимальных режимов движения обрабатываемой воды в осветлителях.

Технологический процесс известкования воды широко применяется на теплоэлектростанциях (ТЭС) для воды со щелочностью, превышающей 1,5 ммоль/дм3. Наряду с благоприятным изменением основных показателей качества обработанной воды, существуют показатели, которые приводят к экономии кислоты и щелочи при последующем химическом обессоливании известкованной воды. Также следует отметить, что при известковании воды примеси переходят в сбросные воды в виде твердой фазы, это упрощает их переработку при создании бессточных схем. В то же время содержащиеся в продувочных водах такие щелочные компоненты, как карбонат кальция и гидроксид магния, могут применяться для нейтрализации кислых стоков [10,27,28,31,35].

При известковании жесткость воды, как было сказано выше, снижается лишь на значение ее карбонатной составляющей. Для более глубокого умягчения воды необходимо вводить извне ионы СО32-, а для выделения Mg(OH)2 требуется увеличить дозу извести. Глубокое умягчение воды достигается известково-содовой обработкой воды, при которой вместе с известью дозируют также кальцинированную соду Nа2СО3. Процесс содоизвесткования, как метод умягчения, может применяться к водам практически любого состава в отличие от известкования. Кальцинированная сода за счет диссоциации создает в воде избыток ионов СО32-, которые способствуют переводу в твердую фазу ионов кальция Са2+. При содоизвестковании дозировку соответствующих реагентов выбирают таким образом, чтобы доза извести принималась в пределах 0,2–0,35 ммоль/дм3, а при подаче соды учитывалась остаточная концентрация ионов Са2+ при известковании. Процесс содоизвесткования, как метод умягчения, может применяться к водам практически любого состава в отличие от известкования.  [10,27,28,31,35].

В случае, если отсутствует необходимость удаления коллоидных примесей, например, при обработке регенерационных стоков, то необходимая доза соды и извести не включает расход этих реагентов на химические реакции при участии коагулянта FeSО4.

Исходя из допустимой остаточной щелочности и экономических соображений избыток соды принимают до 1 ммоль/дм3 (ИИ=0,2–0,35 ммоль/дм3), что обеспечивает снижение общей жесткости в содоизвесткованной воде до 0,3–0,4ммоль/дм3. Такая глубина умягчения в настоящее время не применяется. Вместо метода содоизвесткования применяется катионообменная технология умягчения воды. В настоящее время содоизвесткование нашло широкое применение в проектах водоподготовки с запрещенным сбросом сточных вод для умягчения регенерационных стоков и их повторного использования [10,27,28,31,35].

3.3.4 Очистка воды методом фильтрования

При применении реагентных методов невозможно добится концентрации твердой фазы в очищенной ниже 10 мг/дм3. Такая вода требует дополнительного осветления. Для допольнительного осветления в схемах водоподготовки предусмотрено применение механических фильтров. Фильтрование - это сложный процесс очистки воды от грубодисперсных примесей при прохождении воды через пористую среду.

На эффективность процесса фильтрования влияют не только  физико-химические свойства примесей воды и пористой среды, но и гидродинамические факторы. Процесс фильтования в зависимости от соотношения размеров фильтруемых частиц и эффективного диаметра пор фильтровальной перегородки может  делится на два вида: фильтрование в объеме фильтровального слоя (адгезионное фильтрование) и на поверхности слоя (пленочное фильтрование) [10,27,28,31,35].

Если диаметр пор фильтровального слоя превышает диаметр частиц, то частицы входят с потоком воды в слой и удерживаются внутри слоя. Если же диаметр пор фильтровального слоя меньше диаметра частиц, то частицы задерживаются на поверхности слоя, образуя пленку. В химических предприятиях при водоподготовке в основном применяют адгезионное фильтрование, а при очистке конденсата – пленочное фильтрование.

В качестве фильтровального слоя в промышленных условиях используются в основном «сыпучие» материалы. К фильтровальным материлам предьявляются следующие требования: устойчивость в обрабатываемой воде, дешевизна и доступность.

Основной характеристикой очищенной воды является понятие загрязнения, которая для каждой схемы очистки определяется индивидуально. Например, если вода в процессе очистки не очищается от соединений кремния, содержание их в очищенной не является загрязнением. В этом случае в качестве фильтровального материала применяют кварцевыйо песок или керамическую крошку. Эти фильтровальные материалы дешевы, легкодоступны, но при контакте с водой способны обогащать ее оксидами кремния. Поэтому при необходимости полного удаления неорганических примесей при фильтровании нельзя применять такие материалы. При необходимости полного удаления неорганических примесей применяются дробленый антрацит, сульфоуголь, технический фильтрперлит, зерненый сополимер дивинилбензола и стирола, они являются более стойкими, но и более дорогими материалами [10,27,28,31,35].

Применение зернистых материалов вызвано особенностью построения слоя фильтрующих зернистых материалов, в котором частицы материала чередуются с пустотами, которые называются порами слоя. Поры слоя соединяются между собой и образуют поровые каналы, по которым протекает очищаемая вода. Форма, размеры и количество поровых каналов в единице объема слоя влияют на гидравлический режим течения воды и качество ее очистки. Поэтому геометрические характеристики зернистых слоев имеет важное значение при изучении процесса фильтрования. Обычно зернистый слой фильтровального материла рассматривают как усредненную однородную изотропную среду, обобщенные характеристики которых  представленны в таблице 3.3 [10,27,28,31,35].

Таблица 3.3 – Геометрические характеристики некоторых фильтрующих материалов

| Фильтрующий материал | Пористость слоя, | Коэффициент формы, ф | Коэффициент неоднородности | Средне-поверхностный диаметр d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварцевый песок | 0,44 | 0,67 | 1,95 | 0,65 |
| Антрацит | 0,54 | 0,66 | 2,00 | 0,80 |
| Сульфоуголь | 0,56 | 0,66 | 2,37 | 0,70 |

Существует большое разнообразие фильтрующих материалов, например кварцевый песок, дробленый антрацит, сульфоуголь, катионит КУ-2, целлюлоза, перлит и др.  Но, не смотря на это разрабатываются и предлагаются новые филтьрующие материалы обладающие высокой емкостью поглощения и эффективностью очистки воды, например керамзит, вулканические шлаки, горелые породы, шунгизит и др. Для очистки воды от грубодисперсных примесей также применяют плавающие загрузки из гранул вспененного полистирола, газонаполненных гранул керамзита и др.

Но, самым распространенным фильтрующим материалом в производстве добавочной воды на ТЭС и АЭС является антрацит. Антрацит достаточно дешевый и химически стойкий. При контакте частиц антрацита с фильтруемой водой прирост в ней кремниевой кислоты не превышает ~ 2 мг Si32-/дм3 Н2О, окисляемости не >8 мг О2/дм3 Н2О; сухого остатка не >10 мг/дм3.  Антрацит механически прочный материал, поэтому годовые потери антрцита не превышают 2,5 % [10,27,28,31,35].

В технологических схемах очистки конденсата используют чаще всего сульфоуголь или катионит КУ-2.

Требования, предьявляемые к фильтрующим материалам: высокая механическая прочность, химическая стойкость, определенный фракционный состав, обладающий большим коэффициентом формы. Формы фильтрующего материалы имеют важное значение, так как слой из гладких окатанных зерен плохо фильтрует.

Осветлительные фильтры классифицируются по следующим признакам:

1) фракционному составу фильтрующего материала – насыпные и намывные;

2) давлению – открытые и напорные;

3) количеству фильтрующих слоев – однослойные и многослойные;

4) числу параллельно работающих камер – однокамерные и многокамерные;

5) способу фильтрования – однопоточные и двухпоточные.

В схемах водоподготовки в промышленности в основном применяются насыпные напорные однопоточные однокамерные фильтры с числом фильтрующих слоев от одного до двух, а также напорные двухкамерные фильтры. Применение напорных двухкамерных фильтров дает возможность значительно сократить расход металла и уменьшить площадь, необходимую для их установки [10,27,28,31,35].

Рисунок 3.6. Фильтр с предслоем

Рисунок 3.7. Принципиальная схема фильтра непрерывного действия

На рисунке 3.8 представлен напорный однопоточный фильтр, который состоит из цилиндрического корпуса с приваренными к нему сферическими днищами. Внутри корпуса расположены слой фильтрующего материала и дренажно-распределительные устройства. Дренажно-распределительные устройства необходимы для равномерного распределения и сбора воды по всей площади поперечного сечения фильтра. Верхнее дренажное устройство оформлено в виде отбойного щита, который гасит энергию потока воды, а нижнее дренажное устройство расположено на слое кислотоупорного бетона. Высота фильтрующего материала составляет около одного метра. В внутренней полости фильтра имеется свободная часть. Свободная часть полости фильтра служит для выравнивания скорости воды (поступающей на фильтрующий слой) и для возможности расширения слоя при его взрыхлении [10,27,28,31,35].

В цельях уменьшения площади, занимаемой механическими фильтрами и экономии металла применяют трех- и двухкамерные фильтры. Камеры в этих фильтрах работают параллельно [10,27,28,31,35].

|  | 1 – распределительное устройство; 2 – бетон; 3 – фильтрующий материал; 4 – водяная подушка; 5 – распределительное устройство; 6 – воздушник; 7 – подвод исходной воды и отвод промывной воды; 8 – выход осветлённой и подвод промывной воды; 9 – сжатый воздух Рисунок 3.8. Принципиальная схема вертикального однопоточного механического фильтра |
| --- | --- |

Основные условия эксплуатации механических адгезионных фильтров: постоянный расход воды, своевременное отключение фильтров на промывку и продувку. В промышленных условиях фильтр отключают при достижении определенного перепада давления (~0,2 МПа). Промывку фильтра от примеси проводят в направлении противоположном направлению воды в течение 20 мин. При промывке слой расширяется на 30–50 % и за счет трения зерен между собой слой освобождается от примеси, которая затем с потоком воды выбрасывается из фильтра. В настоящее время промывочную воду направляют в осветлители [10,27,28,31,35].

Расход промывочной воды в фильтрах определяется по формуле [10,27,28,31,35]:

|  | (3.11) |
| --- | --- |
| где Fф – площадь поперечного сечения фильтра, м2; iПРОМ – интенсивность промывки, составляющая в зависимости от размера фракций и высоты слоя от 12 до 15 кг/(см2). |  |

Для интенсификации процесса, т.е. ускорения процесса промывки и сокращения расхода промывочной воды под фильтрующий слой подают сжатый воздух.

Промывка механических фильтров проводится осветленной водой. Следовательно, при расчете объема баков осветленной воды необходимо  учитывать не только часовой запас воды, но и объем воды необходимы для промывки одного фильтра.

При расчете фильтрованной части с осветлителями необходимо учитывать то, что количество устанавливаемых механических фильтров выбирается с учетом скорости фильтрования 10 м/ч, а при прямоточной коагуляции – 5 м/ч. В промышленных условиях необходимо предусматреть установку не менее трех фильтров (при этом два фильтра находятся в работе, один фильтр - в регенерации), кроме этого нужна установка еще одного фильтра для перезагрузки фильтрующего материала при ремонте или осмотрах основных фильтров [10,27,28,31,35].

3.4 Контрольные вопросы

1. Вода в химической промышленности и его применение.

2. Технологических процессов обработки воды и их классификация.

3. Основыне методы предварительной очистки воды.

4. Очистка воды методом коагуляции.

5. Виды коагулянтов, применяемых в процессах осаждения.

6. Опишите основные химические реакции, протекающие в процессе коагуляции.

7. В чем заключается сущность флокуляции?

8. Очистка воды методом методами известкования и содоизвесткования.

9. Почему известкованная вода характеризуется малой нестабильностью?

10. Основные параметры оптимизиции процесса известкования?

11. От чего зависят реальные значения остаточных концентраций примесей после процесса известкования и содоизвесткования?

12. Сущность очистки воды методом фильтрования и виды фильтрования.

13. Обобщенные геометрические характеристики фильтрующих материалов.

14. Осветлительные фильтры и их классификация.

15. Основные условия эксплуатации механических адгезионных фильтров

15. Принципиальная схема вертикального однопоточного механического фильтра.

16. Расчет расхода промывочной воды в фильтрах

17. Способ интенсификации процесса промывки  фильтров

18. Для чего требуется установка не менее трех фильтов?

Глава 4 МЕТОДЫ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ

Из-за промышленной и хозяйственной деятельности человека происходит возрастание концентрации минеральных веществ во всех реках и водоемах: повыщается солесодержание воды. Т.е. вода этих рек считается солоноватой, а не пресной. Сброс в воду высокоминерализованных шахтных и промышленных вод и дренажных вод орошаемых земель являются основными причинами повышения солесодержания воды. Поэтому обессоливания применяемой воды имеет очень важное значение.

Для частичного или полного обессоливания воды разработаны и используются различные способы, которые  классифицируются на два типа.

1) Способы, основанные на изменении фазового состава воды: дистилляция, гелиоопреснение, вымораживание.

2) Мембранные способы: электродиализ, обратный осмос, ионитное обессоливание.

В промышленности широко применяются ионитное обессоливание и дистилляция. Мембранные способы считаются неэкономичными и используются лишь для частичного уменьшения минерального состава воды [10,27,28,31,35].

4.1 Ионный обмен и его физико-химические основы

После предварительной очистки в воде отсутствуют грубодисперсные примеси и в значительной степени коллоидные примеси. Но, основная часть примесей находится в истинно-растворенном состоянии и остается в воде и должна быть удалена из нее. В основном для обессоливания воды применяются ионный обмен, мембранные и термический методы очистки. Чаще всего для получения воды необходимого качества используют термический метод в комплексе с ионным обменом.

Сущность ионного обмена заключается в использовании ионитов. Иониты - это специальные материалы, обладающие способностью изменять в нужном направлении ионный состав примесей воды. Процесс ионного обмена отличается от процесса адсорбции. При адсорбции происходит лишь накопление вещества, сорбируемого из раствора на поверхности какого-либо материала. При ионном обмене сорбция из раствора ионов одного вида обязательно сопровождается переходом ранее сорбированных ионов другого вида в раствор. Т.е. при ионном обмене ионы одного вида заменяются ионами другого вида [10,27,28,31,35].

Способность ионитов к ионному обмену объясняется их строением. Каждый ионит состоит из твердой основы (матрицы), на поверхность которой нанесены специальные функциональные группы. Эти группы обладают способностью при помещении ионита в раствор образовывать на поверхности ионита потенциал новых ионов, т.е. к возникновению заряда. Вследствие чего вокруг матрицы (твердой фазы) создается диффузный слой из противоположно заряженных ионов (противоионов). Появление потенциалобразующих ионов может происходить за счет адсорбции функциональными группами ионита из раствора ионов какого-либо знака заряда (например, –NH3 + H+NH4+) или диссоциации функциональных групп под действием молекул воды (например, – SO3HSO3- + H+). При диссоциации функциональных групп противоионами, образующими диффузный слой являются ионы переходящие в раствор в процессе диссоциации. Ионы диффузного слоя обладают большой кинетической энергией и могут выходить из диффузного слоя в раствор, но при этом из раствора в диффузный слой должны переходить ионы того же знака заряда. Таким образом, ионит можно представить, как твердый электролит, неподвижная часть которого представляет одну его часть, а подвижные противоионы – другую (рисунок 4.1) [10,27,28,31,35].

Значит, реакции ионного обмена подчиняются правилам характерным для реакций обычных электролитов, в частности правилам эквивалентности обмена ионов и обратимости этого процесса. Также большое значение имеют селективность и скорость установления ионообменного равновесия [10,27,28,31,35].

а – катионит; б – анионит; 1 – матрица (твёрдый многоатомный каркас ионита); 2 – потенциалообразующие ионы (связанные с каркасом не подвижные ионы активных групп); 3 – ионы диффузорного слоя (ограниченно подвижные ионы активных групп, способные к обмену) Рисунок 4.1. Схема структуры зерна ионита

Сущность эквивалентности обмена ионов заключается в том, что при понижении концентрации какого-либо иона в растворе в результате протекания ионообменного процесса вызывается эквивалентное повышение концентрации другого иона, который поступает в раствор из ионита. Возможны отступления от этого закона, которые объяснится вторичными реакциями, в которые вступают ионы, переходящие в раствор. Например, если в результате обмена ионов в раствор попадают ионы водорода (Н+), то они могут реагировать с ионами НСО3- , при этом образуется углекислый газ СО2. В результате концентрация ионов водорода (Н+) в растворе понижается, и создается впечатление неэквивалентности обмена ионов [10,27,28,31,35].

Одной из важнейших закономерностей, которая позволяет экономично использовать ионообменный материал в технологических схемах является обратимость процесса обмена ионов. Направление реакции ионного обмена определяется согласно закону действующих веществ. При истощении ионита можно сдвинуть реакцию ионного обмена в направлении восстановления ионита в исходное состояние, т.е. произвести регенерацию ионита за счет повышения в растворе концентрации первоначальных обменных ионов [10,27,28,31,35].

Селективностью ионита называется способность ионита к преимущественной сорбции одних видов ионов по сравнению с другими. В технологии эта способность ионита играет большую роль. Физико-химическая сущность селективности обьясняется законом Кулона.

Ионообменные материалы по химическому составу подразделяются на две группы: минеральные и органические. Минеральные иониты имеют небольшую емкость поглощения и способны к разложению в кислой среде с выделением кремниевой кислоты, поэтому практически не применяются на ТЭС [10,27,28,31,35].

Специально синтезированные иониты органического происхождения получают путем создания матрицы и введения в нее функциональных групп. Это осуществляется несколькими путями: 1) введением функциональных групп в молекулы какого-либо имеющегося нерастворимого в воде органического вещества; 2) получением практически нерастворимого вещества с последующим введением в его молекулу функциональных групп. В результате первого способа получают различные марки сульфоуглей. По этому способу фракционированный уголь (бурый, антрацит) обрабатывают серной кислотой. В реузльтате этого происходят процессы: гумификации с образованием карбоксильных групп и сульфирования с образованием сульфогрупп [10,27,28,31,35].

Функциональные группы придают материалу смолы ионообменные свойства, они присоединяются к бензольным ядрам, замещая в них атомы водорода. Сульфогруппа – SO3H, карбоксильная – СООН и фенольная – ОН группы придают ионитам свойства катионитов. При контакте с водой эти группы диссоциируются с образованием ионов водорода, в реузльтате чего образуется диффузный слой. Функциональные катиониты, содержащие сульфогруппы (SO3H) являются сильнокислотными, а содержащие карбоксильные группы (СООН и ОН)   – слабокислотными. Некоторые полифункциональные катиониты содержат обе группы (например, сульфоуголь). На обменную емкость катионита в зависимости от рН влияет характер группы. Сильнокислотные катиониты осуществляют обмен ионов в широкой области значений рН, из-за уменьшения степени диссоциации слабокислотные функциональные группы в кислой среде резко уменьшают способность ионов к обмену [10,27,28,31,35].

К функциональным группам придающим материалу смолы анионообменные свойства относятся различные аминогруппы ( N3, =NH2, –NH2) и группы четырехзамещенного аммония (–NR3OH). При присоединении N3, =NH2, –NH2 групп образуются слабоосновные аниониты, а при присоединении группы NR3OH -  сильноосновные. Аминогруппы сорбируют ионы водорода, в реузльтате чего образовуются комплексы – NH3+ = NH2+  (потенциал образующие ионы) и далее образуется диффузный слой. Группа четырехзамещенного аммония (–NR3OH) диссоциирует с переходом гидроксид иона (OH-) в диффузный слой. Ионный обмен слабоосновных анионитов происходит только в кислых средах, а у высокоосновных - в широком диапозоне значений рН [10,27,28,31,35].

К качественным покзаталям ионитов, определяющимися физико-химическими и технологическими свойствами, относятся фракционный состав ионитов, насыпная плотность ионитов, химическая стойкость ионитов, механическая прочность ионитов, обменная емкость ионитов, кислотность или основность ионитов.

Диаметр зерен ионитов, применяемых в технологии ионнго обмена сотавляет 0,3–2 мм. Коэффициент неоднородности фракции ионита не должен превышать 2 (аналогично условиям засыпки механических фильтров). При заполнении фильтров необходимо учитывать то, что во влажном состоянии иониты набухают и увеличиваются в объеме. Значение степени набухания (коэффициент КН) составляет 1,05–2 и зависит от материала ионита, ионной формы, рН среды и других факторов [10,27,28,31,35].

При применении иониты подвергаются различным механическим нагрузкам сдавливанию и трению. Это приводит к истиранию частиц ионита, повышению концентрации мелких частиц, это в свою очередь приводит к возрастанию гидравлическогое сопротивления фильтрующего слоя. Следовательно иониты должны обладать достаточной механической прочностью, которая определяется коэффициентом истираемости. Коэффициент истираемости определяется как потеря массы ионита за год (в процентах). Ккоэффициент истираемости механически прочных ионитов составляет не более 0,5 %/год [10,27,28,31,35].

Химическая стойкость ионитов показывает способность ионитов не растворяться под действием воды и ее примесей. Под действием водной среды может происходить переход их в коллоидный раствор, т.е. пептизация ионитов. На химическую стойкость ионитов влияет рН среды, природа и концентрация, растворенных в ней ионов, температура. С повышением температуры химическая стойкость ионитов снижается. Поэтому на ионообменных фильтрах температуры енльза превышать выше 40 0С [10,27,28,31,35].

Одной из важнейшей технологической характеристикой ионитов является обменная емкость. Обменная емкость определяется количеством ионов, поглощенных единицей массы (моль/дм3) или единицей объема (моль/дм3) ионита. Обменная емкость подразделяется на полную, емкость «до проскока» и рабочую. Полная обменная емкость определяется в момент выравнивания концентрации поглощаемого иона в воде и фильтрате. Если фильтрование заканчивается в момент проскока поглощаемого иона, когда концентрация его в фильтрате близка к нулевой, то обменная емкость ионита называется емкостью «до проскока». Однако при эксплуатации ионитов фильтрование обычно заканчивается в тот момент, когда концентрация определенного поглощаемого иона в фильтрате составляет некоторое весьма малое значение. Эта обменная емкость ионита называется рабочей, она мало отличается от емкости «до проскока», поэтому их принимают равными друг другу. К факторам, влияющим на обменную  емкость относятся условия регенерации, ионная форма, природа поглощаемых ионов, значение рН воды, скорость потока воды, геометрические характеристики слоя [10,27,28,31,35].

Процесс ионного обмена описывается циклическим характером: по мере истощения ионита требуется восстановление его обменной способности, т.е. регенерация, при этом используется обратимость процесса обмена ионов. Для регенирации через истощенный слой ионита пропускается регенерационный раствор, содержащий первоначальные обменные ионы.

4.2 Технология ионного обмена

В технологии водоподготовки для удаления определенных ионов из воды применяют два процесса: катионирование и анионирование. При  катионирование представляет собой процесс удаления катионов, а анионирование - удаление анионов. В зависимости от обменного иона различают Н-катионирование, Н-катионный фильтр; ОН-анионирование, ОН-анионный фильтр и т.п. Соответственно называется и фильтрат, который получен в этих процессах: Н-катионированная вода; ОН-анионированная вода и т.п. Процессы катионирования воды имеют большое значение для умягчения воды и применяются самостоятельно. В то время как, процессы анионирования применяются только в комплексе с катионированием и применяются в схемах обессоливания воды. Процессы ионирования осуществляют в различных аппаратах, более распространенными являются насыпные ионитные фильтры [10,27,28,31,35].

Процесс Na-катионирования применяется для умягчения воды и имеет самостоятельное значение при подготовке воды малой щелочности для котлов низкого давления и подпитки воды теплосетей. При Na-катионировании воду пропускают через слой катионита, находящегося в исходном состоянии в Na-форме. В этом процессе происходит удаление из воды ионов Са2+ и Mg2+ в обмен на эквивалентное количество ионов Na+, согласно следующим реакциям [10,27,28,31,35].

| 2R/Na+ + Ca2+ ↔R2/Ca2+ + 2Na+ | (4.1) |
| --- | --- |
| 2R/Na+ + Mg2+ ↔R2/Mg2+ + 2Na+ | (4.2) |
| где R обозначает комплекс матрицы и функциональной группы без обменного иона (его принято считать одновалентным). |  |

Из приведенных реакций видно, что анионный состав воды при 
Na-катионировании остается постоянным, поэтому и суммарная концентрация катионов, которые участвуют в этом процессе, также остается постоянной. Однако массовая концентрация катионов в растворе несколько возрастает, так как эквивалентная масса иона натрия выше эквивалентных масс ионов кальция и магния. Так, при обмене ионов Са2+ на ионы Na+ солесодержание воды возрастает в 46/40 раз, поскольку вместо одного сорбированного иона Са2+ в раствор поступают два иона Na+. Тот же пересчет при сорбции ионов магния даст увеличение солесодержания в 46/24 раза [10,27,28,31,35].

Таким образом, солесодержание Na-катионированной воды несколько выше солесодержания исходной воды. При Na-катионировании не происходит изменения анионного состава примесей воды и ее щелочность изменяется. Остаточная жесткость фильтрата определяется условиями регенерации катионита и составляет не более 5 мкмоль/дм3[10,27,28,31,35].

Регенерация истощенного катионита производится пропуском через него раствора поваренной соли. Реакцию регенерации катионита раствором поваренной соли (NaCl) можно записать в форме [10,27,28,31,35]:

| R2/Ca2+ +nNa+↔2R/Na+ + Ca2+ + (n– 2)Na+ | (4.3) |
| --- | --- |
| R2/Mg2+ + nNa+↔2R/Na+ + Mg2+ + (n– 2)Na+ | (4.4) |

где n– избыток NaCl против его стехиометрического количества

Процессом Н-катионирования является удаление всех катионов из воды с заменой их на ионы водорода. Данный процесс применяется в технологических схемах совместно с другими процессами ионирования. Обмен катионов при Н-катионировании протекает согласно реакциям [10,27,28,31,35]:

| 2R/Н+ + Ca2+↔R2/Ca2+ + 2Н+ | (4.5) |
| --- | --- |
| 2R/Н+ + Mg2+↔R2/Mg2+ + 2Н+ | (4.6) |
| R/H+ + Na+↔R/Na+ + H+ | (4.7) |

Все катионы, которые поступают вместе с водой на фильтрующий слой, сорбируются в начале процесса в верхних участках этого слоя. Однако по мере вырабатывания части слоя катионы (обладающие большей селективностью) вытесняют сорбированные на этом участке катионы (имеющие меньшую сорбционную способность), которые сорбируются на последующих по ходу воды участках фильтрующего слоя. В результате образуются зоны поглощения катионов. Ближе к нижней границе слоя располагается зона поглощения ионов Na+, над ней - смешанная зона (зона поглощения Mg2+ и Na+), а еще выше – зона поглощения ионов Са2+, Mg2+ и Na+. Рабочая зона катионита определяется общей шириной этих зон. Над рабочей зоной располагается зона истощенного катионита, а под рабочей зоной слой свежего катионита. При работе Н-катионитного фильтра наблюдаются два периода: сначало происходит полное поглощение всех катионов до момента достижения зоной поглощения ионов Na+ нижней границы слоя катионита до проскока Na+. До этого момента на каждый эквивалент поглощенных из раствора ионов Са2+, Mg2+ и Nа+ в раствор поступает один эквивалент ионов H+. Выделяющиеся в воду ионы водорода реагируют с бикарбонат-ионом по уравнекнию [10,27,28,31,35]:

| ↔↔ | (4.8) |
| --- | --- |

Поэтому, при Н-катионировании одновременно с основным процессом происходит разрушение бикарбонатной щелочности воды. Фильтрат приобретает кислотность, равную остаточной концентрации ионов водорода (Н+).

Для регенерации Н-катионитного фильтра применяется 1–1,5%-йм  раствор серной кислоты, т.к. она является более дешевой и удобной в эксплуатации, процесс протекает по реакциям [10,27,28,31,35]:

| R2/Ca2+ + nН+ ↔ 2R/Н+ + Ca2+ + (n– 2)Н+ | (4.9) |
| --- | --- |
| R2/Mg2+ + nН+ ↔ 2R/Н+ + Mg2+ + (n– 2)Н+ | (4.10) |
| R/Na+ + nН+ ↔R/Н+ + Na+ + (n– 1)Н+ | (4.11) |

К негативному последствию применения при регенерации серной кислотой относится  образование сульфата кальция (CaSО4), т.е. возможное загипсовывание катионита. Что требует необходимость ограничения концентрации серной кислоты регенерационного раствора или проводить двухступенчатую регенерацию. При двухступенчатой регенерации сначала регенерацию проводят 0,75 %-ным раствором серной кислоты, на второй стадии – 5–6 %-ным раствором серной кислоты. Однако такая схема регенерации создает трудности при эксплуатации. Другим способом предотвращения выпадения гипса при регенерации Н-катионитного фильтра является ограничение времени контакта регенерационного раствора с катионитом [10,27,28,31,35].

Применении противоточной регенерации Н-катионитных фильтров существенно снижает расход реагента (см. рисунок 4.2). При противоточном регенерации 0,75–1,0 %-ный  раствор серной кислоты пропускается противоположно потоку воды, и отводится через дренажную систему. Дренажная система располагается на 0,2–0,5 м ниже верхней границы слоя. Отмывка проводится в том же направлении, что и пропуск раствора серной кислоты. С целью быстрого удаления раствора из фильтрующего слоя отмывка фильтра проводится сразу же за пропуском регенерационного раствора. Поле проводится взрыхление верхней части слоя. Верхняя часть слоя не подвергается регенерации и не участвует в процессе ионного обмена. Роль верхней части слоч заключается в удержании той части грубодисперсных веществ, которые могут попасть на Н-катионитный фильтр с осветленной водой [10,27,28,31,35].

При Н-катионировании вод со значительным содержанием ионов SO42- и Сl-  проявляется противоионный эффект. При Н-катионировании таких вод на слабокислотных катионитах (при резком понижения значения рН) снижается обменная емкость этих катионитов за счет подавления диссоциации таких групп, таких как – СООН и – ОН.

Для упрощения конструктивных работ противоточной регенерации созданы схемы ступенчато-противоточной регенерации фильтров, эта схема  является промежуточным вариантом между прямоточной и противоточной регенерациями. Согласно этой технологии, раствор реагента пропускается последовательно через два отдельных отсека, которые загружены различным количеством ионита, как это делается при прямоточной регенерации. При этом ионит в верхнем отсеке регенерируется лучше, чем в нижнем. Прохождение воды осуществляется сначала через нижний отсек, а затем через верхний. Эта система регенерации позволяет получить более качественную очистку и сократить количество реагента на регенерацию (на 30–40 %).

Регенерация при применении двухпоточно-противоточных фильтров со средней дренажной системой обладает большей эффективностью. При этом часть регенерационного раствора подается снизу противотоком, а одновременно другая часть раствора подается сверху прямотоком. Отвод регенерационного раствора производится через среднюю дренажную систему (см. рисунок 4.4). Взрыхление всего слоя в таком фильтре производится потоком воды снизу-вверх, вода при этом отводится через верхнюю дренажную систему. Такая регенерация позволяет получить воду очень высокого качества [10,27,28,31,35].

С целью удаления из воды анионов проводится анионирование воды. Аанионирование проводится совместно с катионированием, при этом  происходит удаление из воды как анионов, так и катионов, этот процесс называется химическим обессоливанием воды. При фильтровании воды через слой анионита происходит сорбция анионов согласно по реакциям [10,27,28,31,35]:

| ↔ | (4.12) |
| --- | --- |
| +↔ | (4.13) |

Переход в воду гидроксид ионов (ОН-) приводит к повышению ее рН, что вприводит к диссоциации слабых кислот (Н2СО3 и Н2SiО3) и переводу их в ионное состояние. Следовательно, при использовании высокоосновных анионитов они также участвовуют в реакциях обмена по уравнениям [10,27,28,31,35]:

| ↔ | (4.14) |
| --- | --- |
| ↔ | (4.15) |

При анионировании кислой воды гидроксид ионы (ОН-) в воде связываются ионами водорода,  что исключает возможность повышения концентрации гидроксид ионов (ОН-) в воде

При использовании Cl-формы высокоосновного анионита  из воды сорбируются ионы NO3-, SO42- и бикарбонат-ионы по уравнениям [11-13,15,19]:

| ↔ | (4.16) |
| --- | --- |
| ↔ | (4.17) |
| ↔ | (4.18) |

I – пропуск раствора кислоты; II – отмывка; III – взрыхление верхнего слоя; IV – рабочий цикл. Рисунок 4.2. Технологическая схема противоточной регенерации Н-катионитных фильтров

|  | 1 – корпус ионообменного аппарата; - – поступление обрабатываемой воды; 3 – отвод отработанной воды; 4 – решетка распределения обрабатываемой воды; 5 – решетка отбора обработанной воды и элюатов; 6 – поступление регенерирующего раствора; 7 – ионообменная смола; 8 – поддерживающий слой Рисунок 4.3. Принципиальная прямоточного ионообменника |
| --- | --- |

В соответствии ряда селективности анионов вначале идет зона ионов хлора и они первыми проскакивают в фильтрат. По этому показателю определяют время отключения анионитного фильтра на регенерацию по концентрации хлоридов. При использовании высокоосновных анионитов основной является зона наименее сорбируемой кремниевой кислоты. После этого располагается смешанная зона поглощения кремниевой кислоты и бикарбонат-иона, выше этого находится смешанная зона этих анионов и анионов сильных кислот. По достижении фронта сорбции кремниевой кислоты нижней границы анионита начинается ее проскок, и это соответствует моменту отключения фильтра на регенерацию [10,27,28,31,35].

|  | 1 – подвод обрабатываемой воды; 2 – отвод фильтрата; 3 – подвод регенерационного раствора; 4 – отвод регенерационного раствора; 5 – подвод воды для взрыхления; 6 – отвод взрыхляющей воды Рисунок 4.4. Принципиальная схемадвухпоточно-противоточного фильтра |
| --- | --- |

Регенерация анионитных фильтров производится 4%-м раствором едкого натр (NaOH), по реакциям [10,27,28,31,35]:

| ↔ | (4.19) |
| --- | --- |
| ↔ | (4.20) |
| ↔ | (4.21) |
| ↔ | (4.22) |
| ↔ | (4.23) |
| ↔ | (4.24) |

От условий регенерации фильтра зависит остаточное содержание ионов кремниевой кислоты в фильтре. При прямоточной регенерации при удельном расходе щелочи более чем в 5 раз выше стехиометрической (5,6 моль/моль против 1 моль/моль) получается вода с кремнийсодержанием 0,1–0,15 мг/дм3. В промышленности для анионитов применяют противоточную и ступенчато-противоточную схемы регенерации, которые позволяют на 30–40% уменьшить расход реагента: По технологичной схеме ступенчато-противоточной регенерации, которая представлена на рисунке 4.5, раствор реагента последовательно проходит через два отсека. Они загружаются различным количеством анионита: в нижнем (70–75%) и на верхнем (25–30%). В этом же направлении поступает отмывочная вода. По окончании отмывки фильтр переключается на анионирование. При анионировании вода сначало проходит через нижний отсек, а затем верхний отсек, который является наиболее хорошо регенерированным. При загрузке обоих отсеков высокоосновным анионитом остаточное кремний содержание, равное 0,1 мг/дм3 достигается при удельном расходе едкого натра (NaOH в пределах 2–2,5 моль/моль [10,27,28,31,35].

I – взрыхление; II – пропуск регенерационного раствора; III – отмывка; IV – рабочий цикл Рисунок 4.5. Технологическая схема ступенчато-противоточной регенерации

Исходная

вода

В схемах обессоливания воды основной целью при использовании ОН-анионитных фильтров с высокоосновным анионитом является удаление кремниевой кислоты из воды. Для повышения емкости анионита по кремниевой кислоте необходимо уменьшать содержание более селективного бикарбонат-иона в исходной воде. Для этого в схемах водоподготовки проводят десорбцию СО2 из кислой Н-катионированной воды с использованием деаэраторов или декарбонизаторов.

Рисунок 4.6. Схема умягчения воды

Рисунок 4.7. Схема декарбонатации известью и умягчение воды

Рисунок 4.8. Схема полной деминерализации

Различные схемы умягчения воды и ее декарбонизации и деминерализации показаны на рисунках 4.6, 4.7 и 4.8 [10].

4.3 Очистка воды методом адсорбции

Адсорбцией называется процесс переноса вещества из жидкой, в данном случае, водной фазы или газовой фазы на поверхность твердой фазы. Адсорбционная способность твердой фаза зависит от следующих факторов [10]:

- удельная поверхность материала (м2/г);

- характер связи адсорбент-адсорбат;

- время контакта фаз между адсорбентом и адсорбатом, который находится в растворенном состоянии.

В качестве промышленных адсорбентов применяются такие природные материалы, как глины (например, бетонит), кремнезем, активированные угли.

Также известны синтетические адсорбенты, к ним относятся минеральные адсорбенты на основе оксида алюминия и других оксидов металлов. К синтетическим адсорбентам относятся органические адсорбенты, представляющие собой макромолекулярные смолы с удельной поверхностью 300–750 м2/г. К твердым поглотителям можно отнести макропористые анионообменные смолы [10,27,28,31,35].

Важнейшим адсорбентом является активированный уголь, который получают при термическом акивировании и окислении различных природных матариалов, таких как каменный и бурый уголь, древесина и т.п. После такой обработки образуется высокоразвитая поверхность с развервленной системой пор. Схематичное изображение пористой структуры активированного угля после термической обработки представлено на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9. Схематичное изображение пористой структуры активированного угля

Основными областями применения активированного угля являются следующие:

- доочистка питьевой воды и вод высокой чистоты;

- обработка промышленных сточных вод;

- очистка промышленных сточных вод и городских сточных вод;

- восстановление окислителей.

Активированный уголь производится в двух формах: порошковый и гранулированный [10,27,28,31,35].

Практическое применение гранулированного активированного угля: простой неподвижный слой, последовательные неподвижные слои и подвижный слой. На рисунке 4.10 показана схема с использование подвижного слоя гранулированного активированного угля для очистки воды.

Рисунок 4.10. Схема с использованием подвижного слоя гранулированного активированного угля

Гранулированный активированный уголь является дорогостоящим продуктом. Поэтому его подвергают регенерации. Существует три способа регенерации гранулированного активированного угля: регенерация паром, термическая регенерация при температуре около 800 0С, биологическая регенерация с помощью бактериальной биопленки [10,27,28,31,35].

4.4 Термический метод очистки воды

4.4.1 Очистка воды методом дистилляции

Очистка или опреснение воды с высоким солесодержанием, переработка высокоминерализованных сбросных растворов в целях защиты окружающей среды и выделения ценных компонентов для повторного использования являются важными научно-техническими проблемами. Обработка высокоминерализованных вод и растворов может осуществляться за счет удаления из воды растворенных примесей. При этом не наблюдается  фазовый переход растворителя (воды) в парообразное или твердое состояние. Обработка высокоминерализованных вод и растворов может осуществляться также методом извлечения из раствора молекул Н2О. Этот метод основан на изменении агрегатного состояния и называется методом дистилляции [10,27,28,31,35].

При нагревании водных растворов молекулы Н2О приобретают энергию, которая превышает силы молекулярного притяжения. За счет этой энергии молекулы воды выносятся в паровое пространство. Когда давление насыщенного пара воды становится равным внешнему давлению, вода начинает кипеть. Ионы и молекулы растворенных веществ воды находящиехся в нем в гидратированном состоянии не имеют такого запаса энергии и переходят в пар в незначительном количестве при невысоких давлениях. Следовательно, в процессе кипения водные растворы подразделяются на растворитель (воду) и содержащиеся в ней примеси. Для проведения процесса дистилляции или термического обессоливания применяются испарительные установки, представленные на рисунке 4.11. В испарительных установках вода за счет получения теплоты от подводимого первичного пара превращается во вторичный пар, затем вторичный пар конденсируется. Первичный пар в подогревательные элементы падается от паровой турбины. Вещества, которые загрязняют воду, остаются в объеме испаряемой воды и удаляются из испарителя с отводимой (продувочной) водой. Дистиллят, содержит незначительное количество нелетучих примесей, поступающих в него за счет капельного уноса испаряемой воды (концентрата) и называется конденсатом вторичного пара [10,27,28,31,35].

|  | 1 – линия подвода первичного пара; 2 – греющая секция; 3 – корпус испарителя; 4 – линия отвода образующегося (вторичного) пара; 5 – конденсатор; 6 – линия отвода конденсата первичного пара; 7 – линия подвода питательной воды; 8 – линия продувки; 9 – линия опорожнения; 10 – линия отвода дистиллята Рисунок 4.11. Принципиальная схема испарительной установки |
| --- | --- |

Питание многоступенчатой ипарительной установки осуществляеся по параллельной схеме с питанием каждого испарителя из общего коллектора, но на практике применяют последовательную схему, которая показана на рисунке 4.12. При этом всю питательную воду, которая должна соответствовать требованиям, подают в первую ступень установки, а затем вода после частичного испарения перетекает в следующую ступень, а из последней сбрасывается в дренаж или в доупариватель (если не допускается сброс продувочных вод). При последовательной схеме концентрация растворенных в выпариваемой воде веществ во всех ступенях ниже (кроме последней ступени) чем при параллельном питании и меньше потерь теплоты с продувочной водой. Многоступенчатые испарительные установки применяются на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) с большими общими и внешними потерями пара и конденсата. При небольших потерях (1–3%) применяются одноступенчатые испарительные установки и при запрещенных сбросах в технологических схемах водоподготовки предусматриваются схемы переработки сточных вод [10,27,28,31,35].

1 – линия подвода греющего пара; 2, 3, 4 – испаритель соответственно 1...3-й ступеней; 5 – линия отвода вторичного пара; 6 – конденсатор; 7 – линия отвода конденсата; 8 – линия подвода питательной воды; 9 – подогреватель питательной воды; 10 – продувочная линия Рисунок 4.12. Схема трехступенчатой установки с последовательным питанием

Испарительные установки мгновенного вскипания называются адиабатными или «флеш», для них не требуется высокое качество питательной воды, т.к. в этих установках процесс испарения воды осуществляется без передачи теплоты через поверхность. Вскипание воды в камере испарения происходит за счет ее предварительного подогрева до температуры, которая превышает на несколько градусов температуру насыщения. Т.к. температура насыщения непосредственно зависит от давления насыщения, то при осуществлении вскипания при давлении ниже атмосферного (при вакууме определенной глубины) можно организовать работу испарителей данного типа при температуре менее 1000С, это в свою очередь снижает вероятность накипеобразования [10,27,28,31,35].

4.4.2 Накипеобразование в испарительных установках

и методы их предотвращения

При питании солоноватыми или солеными водами в работе испарителей могут возникнуть серьезные затруднения за счет быстрого образования накипи на теплопередающих поверхностях, снижения коэффициента теплопередачи и уменьшения эффективности работы испарителей.

Образование плотного слоя кристаллических отложений на поверхности стенок оборудования и трубопроводов происходит из пересыщенного раствора в результате роста существующих на поверхности кристаллов (первичное накипеобразование), а также вследствие адгезии и адсорбции тонкодисперсных частиц, уже образовавшихся в объеме испаряемой воды (вторичное накипеобразование). Накипеобразование обоих видов протекает одновременно. Образование накипи на поверхности происходит таким образом: сначала происходит образование зародышевых кристаллов в углублениях микронеровностей металла, затем возникают образования типа кораллового кустика, после этого происходит заполнение промежутков между разветвлениями «кустика» мелкими частицами твердой фазы. Мелкие частицы твердой фазы образются в растворе и транспортируются к теплопередающей поверхности.

Существует несколько методов борьбы с накипеобразованием в испарителях: физические, химические и физико-химические методы. Также для уменьшения накипеобразования существуют специальные конструкции и материалы для испарителей [10,27,28,31,35].

В безреагентных методах отсутствует выделение твердой фазы на теплопередающей поверхности, также этот метод называется мет одом контактной стабилизации и предложен Ланжелье. Сущность этого метода заключается  в том, что энергия образования кристаллов на нерастворенных частицах примеси меньше, чем энергия самопроизвольного возникновения центров кристаллизации. Кристаллизация на веществе-стабилизаторе протекает при меньшем пересыщении раствора. За счет множества центров кристаллизации происходит осаждение избыточного количества накипеобразователей. В качестве стабилизатора применяются дробленые материалы (известняк, мрамор, естественная накипь и песок), через фильтрующий слой которых циркулирует испаряемая вода. Высота фильтра должна превышать 1,8–2 м, скорость подъема рассола не должна превышать 35 м/ч. Применение контактной стабилизации позволяет уменьшить количество накипи на 80–90 %. Однако конструкционно создать такой процесс достаточно сложно [10,27,28,31,35].

Метод кристаллизационной затравки основан на добавлении в испаряемую воду тонкодисперсных порошков и является частным случаем контактной стабилизации. В условиях, когда основным накипеобразователем является сульфат кальция важным является дисперсность присадки. Частицы затравки быстро покрываются сульфатом кальция (CaSО4) и действует как кристаллически идентичная структура. Концентрация присадки составляет 8–10 г/дм3. Затравками могут быть мел, измельченную известь, магнезию [10,27,28,31,35].

Метод кристаллизационной затравки обладает существеным недостатком – это обязательное прикипание затравки и накипи к теплопередающей поверхности. При этом теплопередающая поверхность работает в режиме кипения, вследствии чего этот метод можно применять только в некипящих испарителях.

При магнитной обработке морской воды она прокачивается через аппарат, в котором создается магнитное поле. Многие установки оснащены  магнитными аппаратами. Поэтому эти установки работают эффективно при нестабильном солесодержании воды, т.е. при пересыщении по СаСО3. Содержащиеся в природных водах ферромагнитные продукты коррозии и коллоидные частицы, которые обладают электрическим зарядом и магнитным моментом, накапливаются в магнитном поле, создаваемом магнитным аппаратом. Увеличение концентрации твердой микрофазы в зазоре магнитного аппарата способствует кристаллизации карбоната кальция из нестабильной воды в ее объеме. В результате чего уменьшается скорость образования накипи, однако увеличивается концентрация шлама при дальнейшем нагреве и испарении воды, которая подвергнута магнитной обработке. Так как химический и дисперсный составы примесей природной воды меняются по сезонам и районам, а степень пересыщения воды по СаСО3 зависит также от температуры, то эффективность магнитной обработки может изменяться в широких пределах вплоть до нулевых значений, в зависимости oт совпадения факторов, влияющих на процесс. Это подтверждается противоречивыми результатами, полученными при эксплуатации магнитных аппаратов в схемах тепловых сетей и котельных [10,27,28,31,35].

Ультразвуковая обработка при испарении воды может создавать за счет упругих механических колебаний среды условия значительных энергий, которые приводят к нарушению кинетики кристаллизации в пристенном слое. Действие ультразвуковых волн на поверхность нагрева может возбуждать знакопеременные изгибные усилия на границе кристаллических связей с поверхностью, которыевызывают отслаивание накипи. Механизм воздействия ультразвука на накипеобразование окончательно не установлен.

Химические методы путем подкисления применяют для предупреждения образования накипи карбоната кальция и гидроксида магния на теплопередающих поверхностях.

Для обработки морской воды лучше применять соляную кислоту, так как серная кислота увеличивает содержание сульфат-ионов, что при нарушении дозировки может привести к выпадению сульфата кальция. Доза соляной кислоты зависит от щелочности питательной воды, температуры процесса дистилляции и кратности упаривания и составляет обычно 70–90 % щелочности исходной воды. Передозировка соляной кислоты может вызвать коррозию конструкционных материалов испарительной установки с водородной деполяризацией, поэтому необходимо тщательно контролировать процесс дозирования. Применение бисульфата натрия для предупреждения образования накипи аналогично подкислению, так как в результате диссоциации NaHSO4 образуются ионы водорода [10,27,28,31,35].

Доза бисульфата натрия для испарителей, которые работают на океанской воде (Що ≈ 310-3 моль/дм3) при температуре 79 0С, равна 240 мг/дм3 (210-3 моль/дм3) [10,27,28,31,35].

Для подкисления также можно применять хлорное железо. При этом вместе с ионами водорода при гидролизе образуется взвесь гидроксида железа, частицы которого служат центрами кристаллизации накипеобразователей. По экспериментальным данным при работе на океанской воде расход хлорного железа должен составлять 100 мг/дм3 для вакуумных испарителей и 200 мг/дм3 для испарителей при давлении выше атмосферного [10,27,28,31,35].

В основе физико-химических методовлежит применение химических реагентов – поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые вводятся в испаряемую воду в таком количестве (1–20 мг/дм3), что реакция их с примесями воды не играет существенной роли. Эффективность таких веществ обусловлена тем, что вследствие их большой поверхностной активности кристаллизация накипеобразователей на поверхности нагрева резко снижается. Поверхностно-активные вещества адсорбируются в виде мономолекулярной пленки на поверхности зародышевых кристаллов. В результате препятствует рост кристаллов, либо затрудняется адгезию образующихся кристаллов накипи на поверхностиоборудования [10,27,28,31,35].

Сильными стабилизирующими пептизирующими свойствами, способными предотвращать коагуляцию частиц в широком диапазоне содержания твердой фазы, характеризуются некоторые вещества, так называемые антинакипины, которые образуют сетчатую гелеобразную структуру и присутствуют в растворе в виде мицелл и микромолекул. Антинакипины представляют собой полиметакриловые кислоты, лигнины и др.

Кроме перечисленных реагентов, которые являются стабилизаторами, применяются также некоторые комплексообразователи, например, гексаметафосфат натрия (NаРО3)6 и некоторые другие полифосфаты, и в том числе для стабилизационной обработки пресной охлаждающей воды. Гексаметафосфат натрия может применяться в вакуумных испарителях при температуре 50–55 0С в качестве компонента комплексной противонакипной присадки в смеси с дубильным экстрактом. Антинакипины должны обладать устойчивостью в условиях длительного кипячения испаряемой воды, а так как полифосфаты характеризуются невысокой термической устойчивостью, то их обычно применяют при температуре до 55 0С [10,27,28,31,35].

При высокой температуре до 120 0С и большой жесткости воды хороший эффект при применении антинакипных реагентов, которые содержат в различных соотношениях такие компоненты, как производные лигнин-сульфоновой кислоты, полиакриловую кислоту, соли ЭДТК (трилон Б), танины, сульфанол, вещества ОП-10 и ОС-20 и др. [10,27,28,31,35].

При использованииданных методов по предотвращению образования накипи в испарительных установках необходимо удаление (очистка) накипи с поверхностей аппаратов. К основным методам очистки накипи относится самоочищение, которое представляет собой частичное отделение накипи с поверхностей нагрева за счет разности коэффициентов линейного расширения нагревательных элементов и слоя накипи при резком изменении температуры. Также химическая очистка с применением реагентов, которые широко используются в теплоэнергетике, например, соляной кислоты, органических кислот (лимонной, уксусной и др.), комплексообразующих реагентов типа ЭДТК и композиций на их основе. Также возможна механическая или ручная очистка от накипи [10,27,28,31,35].

Конструктивные и технологические методы ограничения накипеобразования применяются в различных типах испарительных установок, например, в одноступенчатом испарителе мгновенного вскипания, который представлен на рисунке 4.13.

| Рисунок 4.13. Одноступенчатый испаритель мгновенного вскипания | 1 1 – сепаратор; 2 – отбойники пара; 3 3 – греющая камера; 4 – опускная труба Рисунок 4.14. Испаритель с вынесенной зоной кипения |
| --- | --- |

Также примером конструктивного методаслужит испарительная установка с вертикально трубными греющими секциями с вынесенной зоной кипения (см. рисунок 4.14). Он отличается от обычных тем, что над верхней трубной доской греющих секций располагается подъемная труба с определенной (2–3 м) высотой столба испаряемой воды, которая создает избыточное давление по сравнению с давлением, соответствующим температуре насыщения. Поэтому вода начинает закипать только в подъемной трубе-расширителе, что облегчает борьбу с накипеобразованием. Как показал опыт эксплуатации промышленных опреснителей такого типа, сочетание рассмотренных конструктивных особенностей с вводом в исходную воду меловой затравки позволило обеспечить безнакипный режим опреснителей в течение 6–8 месяцев [10,27,28,31,35].

Одним из примеров технологических методов ограничения накипеобразования может быть использование организованно удаляемого газа (газовой сдувки) испарителей для насыщения диоксидом углерода питательной воды. При термическом распаде бикарбонатов в газовую фазу, как известно, выделяется СО2. Смешивая его с водой в таком количестве, которое превышает равновесное значение, воде придают агрессивные свойства по отношению к карбонату кальция, что препятствует его выделению в подогревателях питательной воды. Однако, следует иметь в виду, что при повышенном содержании СО2 в воде, которое понижает рН, повышаются коррозионные процессы конструкционных материалов [10,27,28,31,35].

4.5 Очистка воды мембранными методами

Механизмы переноса компонентов через мембраны можно разделить на следующие процессы, которые представлены на рисунке 4.15. В первом случае проводится процесс фильтрации, при котором раствор или суспензия разделяются в результате похождения воды через мембрану. В результате задерживаются взвешенные частицы на пористой поверхности мембраны [10,27,28,31,35].

Рисунок 4.15. Механизмы переноса компонентов через мембраны

Другой случай, когда растворительи растворимые формы химически соединяются с мембраной и диффундируют в ней. Этот процесс называется солюбилизация-диффузия. Такое разделение основано на различных скоростях диффузии.

При необходимости разделить газовую смесь через мембрану, то в результате селективного разделения происходит прохождение одного из компонентов газовой фазы.

В процессе диализа через мембрану проходят только растворенные формы. При этом водя, являющаяся растворителем, мембрану не пересекает. Мембраны могут быть нейтральными или электрически заряженными [10,27,28,31,35].

4.5.1 Применение обратного осмоса при очистке воды

Принцип обратного осмоса основан на явлении осмоса, представляющего собой самопроизвольный переход растворителя через полупроницаемую мембрану в раствор. Если чистую воду и водный раствор какого-либо вещества поместить в два отсека по обе стороны полупроницаемой мембраны, которая способна пропускать только молекулы воды, то в такой системе будет наблюдаться следующие процессы [10,27,28,31,35]. Из-за разности давления, или концентраций, молекул Н2О в разных отсеках осуществляется переход молекул воды в объем с их меньшей концентрацией, т.е. в отсек концентрированного раствора. Схема осмотического процесса представлена на рисунке 4.16.

Рисунок 4.16 . Осмотический процесс

Объем раствора при этом постепенно увеличивается, сам раствор разбавляется, ∆р уменьшается, при этом тормозя дальнейший перенос молекул Н2О. Количественно процесс осмоса характеризуется значением осмотического давления р, которое согласно закону Вант-Гоффа, прямопропорционально концентрации растворенного вещества С и абсолютной температуре Т раствора согласно формуле [[10,27,28,31,35]:

|  | (4.25) |
| --- | --- |
| где i = (1 + ) – коэффициент Вант-Гоффа; – степень диссоциации растворенного вещества; М – масса 1 моля растворенного вещества; R – универсальная газовая постоянная. |  |

Согласно этому уравнению, осмотическое давление раствора NaCl концентрацией 35 г/дм3 при t = 20 0С составит р = 1,8·0,82·293·35/58,5 = 2,58 МПа.

Чтобы осуществить обработку высокоминерализованной воды обратным осмосом, нужно, создав в отсеке с раствором избыточное давление, которое превышает осмотическое давление, заставить молекулы воды диффундировать через полупроницаемую мембрану в направлении, противоположном прямому осмосу, т.е. со стороны высокоминерализованной воды в отсек чистой воды (см. рисунок 4.17) [10,27,28,31,35].

а) начало осмотического переноса; б) равновесное состояние; в) обратный осмос; 1 – пресная вода; 2 – солёная вода; 3 – мембрана Рисунок 4.17. Принципиальная схема прямого и обратного осмоса

Рисунок 4.18. Принцип действия процесса деионизации

Преимущество обратного осмоса перед дистилляцией связано с отсутствием энергоемких фазовых превращений. Однако для достижения длительного срока службы полупроницаемых мембран необходима предварительная глубокая очистка воды от коллоидных и глубоко дисперсных примесей.

Несмотря на кажущуюся простоту процессов, характеризующих обратный осмос, до настоящего времени не сформировался единый взгляд на механизм переноса молекул растворителя через мембраны, но большинство исследователей поддерживают гиперфильтрационную гипотезу. Согласно этой капиллярно-фильтрационной модели в полупроницаемой мембране имеются поры диаметром, достаточным для прохода молекул воды (Н2О = 276 нм), но недостаточным для прохождения гидратированных ионов ( 0,5 нм) и молекул растворенных веществ [10,27,28,31,35].

Простая система, которая использует принцип осмоса представлена на рисунке 4.19 и содержит сдедующие элементы: насос высокого давления, рабочий модуль, вентиль на линии сброса.

Рисунок 4.19. Принципиальная схема осмотической установки

В связи с тем, что невозможно создать реальные изопористые мембраны, то в мембранах имеются более крупные поры, через которые частично могут проникать гидратированные ионы. В результате этого снижается селективность, или избирательность, процесса переноса. Гидратная оболочка ионов увеличивается с возрастанием заряда ионов, а в случае одинаковой валентности, то с уменьшением кристаллографического радиуса иона [10,27,28,31,35].

Таким образом, эффективность процесса обратного осмоса определяется главным образом свойствами мембран, которые должны характеризоваться высокой разделяющей способностью, селективностью и удельной проницаемостью, быть химически стойкими и механически прочными, иметь низкую стоимость. При обработке водных растворов материал полупроницаемой мембраны должен обладать также гидрофильными свойствами.

1 – активный слой; 2 – поддерживающий слой Рисунок 4.20. Структура ацетилцеллюлозной мембраны

В настоящее время для обратноосмотических установок применяют полимерные мембраны из ацетатов целлюлозы, которые получены путем частичного испарения растворителя и последующего осаждения полимера. Ацетилцеллюлозные мембраны имеют асимметрическую структуру (см. рисунок 4.20), в которой поверхностный слой толщиной 0,25–0,5 мкм характеризуется высокой плотностью. Остальная масса толщиной около 150 мкм с размером пор 0,1–1 мкм обеспечивает лишь механическую прочность мембран и служит подложкой для поверхностного слоя, не выполняя функции селективного барьера. При опреснении раствор приводится в контакт с плотным активным слоем мембраны. Кроме ацетилцеллюлозных мембран типа МГА выпускаются полупроницаемые мембраны типа МГЭ на основе этилцеллюлозы и мембраны типа МГП на основе ароматических полиамидов, основные характеристики которых приведены в таблице 4.1 [10,27,28,31,35].

Таблица 4.1–Характеристика обратноосмотических мембран

| Марка мембраны | Селективность к раствору NaCl 5 г/дм3, % | Удельная производительность при 5 МПа, кг/(м2·сут) | Марка мембраны | Селективность к раствору NaCl 5 г/дм3, % | Удельная производительность при 5 МПа, кг/(м2·сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МГА-70 | 70 | 1000 | МГЭ-80 | 80 | 200 |
| МГА-80 | 80 | 600 | МГЭ-90 | 90 | 150 |
| МГА-90 | 90 | 350 | МГП-80 | 75 | 490 |
| МГА-95 | 95 | 250 | МГП-90 | 90 | 290 |
| МГА-100 | 97,5 | 150 | МГП-95 | 95 | 200 |
| МГЭ-70 | 70 | 350 | МГП-100 | 98 | 150 |

Перечисленные марки мембран обладают различной селективностью и проницаемостью. Мембраны типа МГА находят применение для опреснения водных сред при рН = 5–8. В кислых и щелочных средах такие мембраны подвергаются гидролизу, который оказывает отрицательное воздействие на их характеристики. Мембраны типа МГЭ применяются для обессоливания водных растворов с рН = 1–14. Мембраны типа МГПиспользуются для разделения и концентрирования агрессивных сред с рН = 1–12 при температуре до 150 0С, содержащих органические растворители.

Полупроницаемые мембраны в виде полых волокон получают из различных полимеров. Внутренний диаметр волокон составляет 30–150 мкм, толщина стенки 10–500 мкм, что позволяет получить высокую плотность их упаковки в обратноосмотических установках на уровне нескольких тысяч квадратныхметровна 1 м3 объема аппарата [10,27,28,31,35].

4.5.2 Очистка воды методом электродиализа

Очистка воды методом электродиализа представляет собой процесс удаления из растворов (проводников второго рода) ионизированных веществ путем переноса их через мембраны в поле постоянного электрического тока. В такой системе возникает направленное движение ионов растворенных солей, а также ионов Н+ и ОН-. Причем катионы движутся к катоду, а анионы к аноду. При достижении катода катионы восстанавливаются в соответствии с катодными реакциями согласно уравнениям [10,27,28,31,35]:

|  | (4.26) |
| --- | --- |
|  | (4.27) |

Анодные реакции представлены уравнениями:

|  | (4.28) |
| --- | --- |
|  | (4.29) |
|  | (4.30) |

Для предотвращения переноса ионов Н+ и ОН-, которые образуются по реакциям (4.27) и (4.30), электродиализатор разделяют на отсеки с помощью специальных мембран, проницаемых только для катионов или только для анионов (см. рисунок 4.21 [10,27,28,31,35].

При направленном движении ионов к соответствующим электродам катионы, которые встречают на своем пути катион проницаемую мембрану К, свободно проникают через нее. В то же время для анионов эти мембраны являются практически непроницаемыми. Аналогично происходит движение анионов через анион проницаемую мембрану А, одновременно препятствуя переносу катионов.

В соответствии с законом Фарадея на перенос одного моля солей расходуется 96491 Кл электричества (26,8 А·ч). В связи с этим теоретический расход электроэнергии QЭ, который затрачивается на опреснение 1 м3 воды с начальным СНАЧ и конечным солесодержанием СКОН, (моль/дм3), составляетуравнение (2.41) в кулонах, а уравнение (2.42) – в ампер часах) [10,27,28,31,35]:

|  | (2.41) |
| --- | --- |
|  | (2.42) |

Реальный расход электроэнергии будет выше за счет переноса ионов Н+ и ОН-, поляризационных явлений и недостаточной селективности мембран.

Основными свойствами ионитных мембран для процессов электродиализа являются: высокая селективность, малая проницаемость для молекул воды, хорошая электрическая проводимость, высокая механическая прочность, химическая стойкость, продолжительный срок службы в промышленных условиях.

В зависимости от знака заряда матрицы ионита и исходного вещества мембраны подразделяют на катионитные и анионитные, а по методу их получения – на гетерогенные и гомогенные.

Гетерогенные мембраны представляют собой тонкодисперсный ионит, распределенный в пленке инертного связующего материала. Существует несколько основных способов их получения. Одним из способов получения мембран является следующее: сухое связующее вещество и ионообменный материал в порошкообразной форме смешивают и спрессовывают в листы при определенных температуре и давлении. Порошкообразный ионит диспергируют в легкоиспаримом растворителе, смесь отливают на армирующую ткань (нейлоновую сетку) и высушивают.

С одной стороны, для получения мембран с хорошей электрической проводимостью необходимо высокое более 65 % содержание ионита в пленке. С другой стороны, увеличение концентрации смолы при набухании ее в воде ухудшает механические свойства мембран. В России выпускают гетерогенные катионитные и анионитные мембраны марок МК-40 и МА-40.

Гомогенные мембраны, которые получаются в результате реакции поликонденсации или методом привитой полимеризации, характеризуются сплошной фазой ионита во всей структуре пленки. Гомогенные мембраны обладают лучшими электрохимическими свойствами по сравнению с гетерогенными, однако имеют меньшую механическую прочность. Основные технологические характеристики и показатели испытаний ионитных мембран различных типов приведены в таблице 4.2 [10,27,28,31,35].

Таблица 4.2–Технологические характеристики ионитных мембран

| Мембрана | Страна изготовитель | Тип мембраны | Толщина, мм | Обменная емкость, ммоль/дм3 | Удельное поверхностное сопротивление, Ом·см-2 | Селективность в 0,1 н. растворе NaCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катионитные |  |  |  |  |  |  |
| МК-40 | Россия | Гетерогенная | 0,7 | 2,3 | 30 | 0,93 |
| Пермаплекс С-10 | Великобритания | Гетерогенная | 0,5 | 2,0 | 30,2 | 0,77 |
| Амберплекс С-1 | США | Гетерогенная | 0,5 | 3,3 | 34,2 | 0,79 |
| МК-100 | Россия | Гомогенная | 0,3 | 2,8 | 2,5-5 | 0,96 |
| СР-61 | США | То же | 0,75 | 2,8 | - | 0,98 |
| Анионитная |  |  |  |  |  |  |
| МА-40 | Россия | Гетерогенная | 0,7 | 3,0 | 35 | 0,93 |
| Пермаплекс А-10 | Великобритания | Гетерогенная | 0,5 | 1,3 | 9,4 | 0,77 |
| МА-41 | Россия | Гомогенная | 0,6 | 2,5 | 9-12 | 0,93 |
| МА-100 | Россия | То же | 0,3 | 2,3 | 5-6 | 0,97 |
| АР-3 | США | То же | 0,75 | 2,0 | - | 0,93 |

Вода, которая используется в электродиализаторах, требует предварительной тщательной обработки. Основные рекомендации по эксплуатации электродиализаторов [10,27,28,31,35]:

1) Исходная вода для очистки не должна содержать взвешенные частицы, которые могут осаждаться в камерах и вызывать повышенную поляризацию мембран. Для удаления взвеси достаточно установить механический фильтр.

2) Накопление шлама из частиц твердой фазы типов СаСО3 и Mg(OH)2 на мембранах или электродах вызывает увеличение омического сопротивления аппарата. Борьбу с отложениями на мембранах ведут путем подкисления исходной воды или периодической замены полярности электродов в аппарате.

Рисунок 4.21. Принцип действия электродиализа

А – анионитная мембрана;   – толщина граничного слоя; 1 – концентрация анионов

Рисунок 4.22. Схема возникновения концентрированной поляризации на анионитовой мембране

3) При работе электродиализатора возможно образование твердой фазы вследствие электрокоагуляции коллоидных частиц. Такой осадок можно легко удалить, для чего необходимо быстро изменить скорость воды в тех частях установки, где образуется осадок.

Рисунок 4.23.  Схема двухступенчатого электродиализа

4) Необратимое накопление в ионитных мембранах поливалентных ионитов, которые имеютнебольшую подвижность, приводит к «отравлению» мембран, т.е. к снижению их электрической проводимости. Частичное удаление с «отравленных» мембран иона достигается промывкой мембран кислотой с последующим переводом их в натриевую форму.

Указанные выше трудности при использовании мембран приводят к сокращению срока их службы. Для анионитных мембран в некоторых случаях наблюдалась полная потеря обменной емкости после 300 дней работы.

При расчете процессов электродиализа, например, при выборе рабочей плотности тока, надо учитывать явление концентрационной поляризации, которое возникает на ионитных мембранах. Явление концентрационной поляризации заключается в том, что миграция ионов через мембрану идет с большей скоростью, чем в растворе. Это приводит к падению концентрации электролита около принимающей стороны мембраны и повышению концентрации около отдающей стороны (см. рисунок 4.22) [10,27,28,31,35].

Существует такая плотность тока, называемая предельной, при которой концентрация электролита около принимающей стороны мембраны снижается до нуля, и начинается перенос Н+ и ОН- ионов, которые образуются при электролизе воды. Это вызывает перерасход электроэнергии, изменяет рН, однако солесодержание не уменьшается [10,27,28,31,35].

4.6 Контрольные вопросы

- Методы обессоливания воды.

- Физико-химические основы ионного обмена.

- Технологические свойства ионитов.

- Технология ионного обмена.

- ПрименениеNa-катионирования и его сущность.

- Назначение Н-катионирования.

- Цель анионирования воды.

- Что такое регенерация фильтров?

- Технологическая схема ступенчато-противоточной регенерации.

- Термический метод очистки воды.

- Предотвращение накипеобразования в испарительныхустановках физическими методами.

- Предотвращение накипеобразования в испарительныхустановках химическими, конструктивными и технологическими методами.

- Мембранные методы очистки воды.

- Принцип обратного осмоса.

- Принципиальная схема прямого и обратного осмоса.

- Характеристика обратноосмотических мембран.

- Классификация мембран.

- Технологические характеристики ионитных мембран.

- Принципиальная схема многокамерного электродиализатора.

Глава 5 НОВЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

ВОДЫ

В настоящее время наряду с традиционными методами очистки воды, такими как аэрация, отстаивание и фильтрование существуют новые современные технологии подготовки воды. Это связано с тем, что традиционные технологии, разработанные еще в 30–40 годы, не рассчитаны на очистку воды, которая загрязняется продуктами антропогенного и техногенного происхождения.

Также, наличие небольших населенных пунктов, вахтовых поселков и их удаленность от основных транспортных магистралей, требует создания недорогих установок безреагентной очистки воды с минимально возможным энергопотреблением. Современные способы очистки воды основаны, как правило, на безреагентных технологиях или технологиях, в которых реагенты производятся непосредственно в процессе очистки воды.

К современным и нетрадиционным методам очистки воды относятся электрокоагуляция, озонирование, электроразрядные технологии, УФ-воздействие, кавитация, магнитная обработка, радиационная обработка и адвансированные окислительные технологии (АОТ), заключающиеся в комплексном воздействии на воду нескольких факторов [10,22,26,31,36].

5.1	 Очистка воды методом электрокоагуляции

Широкое распространение на практике находит метод получения коагулянтов непосредственно в очищаемой воде.

Такой метод осуществляется в аппаратах электрохимической обработки воды – электрокоагуляторах, которые предназначены для генерирования катионов металлов. Основным элементом электрокоагулятора является электродная ячейка, представленная на рисунке 5.1 [10,22,26,31,36].

Ячейка образована двумя электродами 1 и 2, присоединенными к источнику постоянного тока 3. Положительный электрод представляет собой анод, отрицательный электрод – катод. Межэлектродное пространство 4 заполнено водой, которая является электролитом, т.е. проводит электрический ток. Под действием приложенного напряжения в межэлектродном промежутке происходит движение заряженных частиц 5 – протекает ток. К аноду перемещаются частицы-носители отрицательного заряда, к катоду – положительного заряда. У электродов заряженные частицы теряют свой заряд, происходит нейтрализация.

Движение заряженных частиц в воде называется электрофорезом. В электрофорезе участвуют частицы воды различной природы, включая грубодисперсные частицы, такие как пузырьки газа, частички глины и др., также полярные частицы. Однако главную роль в переносе зарядов играют ионы, которые обладают большей подвижностью. К полярным частицам относятся и молекулы воды.

На электродах происходят основные процессы электролиза, в которых участвуют как молекулы воды, так и полярные частицы из числа водных примесей. Продуктами электродных реакций являются газообразный водород и кислород, которые образуются при разрушении молекул воды, также катионы металлов, если применяются растворимые металлические аноды, молекулярный хлор и другие. Некоторые из этих элементов, вступая затем в химическое взаимодействие между собой и с водными загрязнениями в межэлектродном пространстве, обеспечивают дополнительную химическую очистку воды. Это представляют собой вторичные процессы, в отличие от первичных (электродных), и называются объемными. В результате объемных процессов в межэлектродном пространстве формируются хлопья гидроокисей металлов [10,22,26,31,36].

В качестве электродных материалов чаще всего используют алюминиевые или железные пластины, которые устанавливают в пакеты на расстояние 10–12 мм друг от друга. Электродные пластины присоединяются к источнику электропитания по монополярной или по биполярной схеме, которые показаны на рисунке 5.2 [10,22,26,31,36].

| Рисунок 5.1. Электродная ячейка | а – моно а – монополярная, б – биполярная Рисунок 5.2. Схемы соединения электродов |
| --- | --- |

В случае биполярного соединения каждый электрод работает одной поверхностью как анод, а другой поверхностью – как катод. Биполярная схема требует меньшего количества присоединений электродов к подводящей шине, но при этом увеличивается напряжение Uэ, которое подводится к электрокоагулятору. Если, при монополярном присоединении напряжение, подаваемое на одну ячейку Uя равно Uэ, то при биполярном Uэ = n*Uя, где n – количество ячеек, шт.

Процесс растворения металла подчиняется закону Фарадея. Теоретическое количество вещества, которое должно получиться по законам Фарадея, вычисляют по формуле, объединяющей оба закона Фарадея [10,22,26,31,36]:

| GТ = или GТ = IE | (5.1) |
| --- | --- |
| где А – атомная масса вещества, образующегося при электролизе, г; I – сила тока, А; – продолжительность электролиза, ч; n – эквивалент вещества; F– число Фарадея, ач. |  |

Под действием электрического тока происходит электрохимическое растворение металлических анодов по уравнению:

| M –ne → Mn+ | (5.2) |
| --- | --- |
| где M – символ металла; n – его валентность. |  |

На алюминиевых анодах протекает следующая реакция:

| Al – 3e→Al3+ | (5.3) |
| --- | --- |

На анодах из стали наблюдается реакция:

| Fe–2e→Fe2+ | (5.4) |
| --- | --- |

Так как реакция протекает в водной среде, то часть железа у анода окисляется до 3-х валентного:

| Fe2+–e→ Fe3+ | (5.5) |
| --- | --- |

Таким образом, при поступлении в воду необходимого количества катионов железа или алюминия возникает та же ситуация, что и при обработке воды коагулянтами: солями железа или алюминия. При появлении в воде многовалентных катионов понижается устойчивость отрицательно заряженных коллоидов, так как уменьшается толщина противоионного слоя коллоидной частицы и понижается z-потенциал [10,22,26,31,36].

Второй этап коагуляции сводится к химическому процессу образования нерастворимых гидроксидов металлов, их кристаллизации с последующим формированием хлопьев, которые способны адсорбировать мелкодисперсные примеси воды [10,22,26,31,36].

Образование нерастворимых гидроксидов происходит в несколько этапов.

Если применяется алюминиевого анод, то реакция идет по уравнениям:

| Al3+ + H2O = Al(OH)2+ + H+ | (5.6) |
| --- | --- |
| Al(OH)2+ + H2O = Al(OH)2++ H+ | (5.7) |
| Al(OH)2+ + H2O = Al(OH)3 + H + | (5.8) |
| Al3+ + 3ОН-→ Al(ОН)3 | (5.9) |

В случае применения железного анода, то реакция идет по уравнениям:

| Fe3++ 3ОН- → Fe(ОН)3 | (5.10) |
| --- | --- |
| Fe2+ + 2ОН-→ Fe(ОН)2 | (5.11) |
| Fe(ОН)2 + O2 + H2O→ Fe(ОН)3 | (5.12) |

Процесс образования хлопьев в электрокоагуляторах происходит значительно интенсивнее, чем в камерах образования хлопьев при реагентной коагуляции. Это можно объяснить положительным влиянием электрофореза на сближение коллоидных частиц и укрупнением частиц гидроксидов.

Такие условия электрокоагуляции позволяют уменьшить дозы металла, необходимые для очистки, по сравнению с дозами при реагентной коагуляции на 20 % и [10,22,26,31,36].

Вместе с применением электрокоагуляции для дестабилизации коллоидов и флокуляции грубодисперсных примесей, такой метод можно применять в схемах очистки воды от ионов тяжелых металлов. Это становится возможным в результате повышения рН воды при электролизе до значений, когда металлы переходят в состояние нерастворимых гидроксидов и осаждаются совместно с гидроксидами железа. В таблице 5.1 приведены значения водородных показателей, необходимых для осаждения некоторых металлов [10,22,26,31,36].

Таблица 5.1– Водородные показатели осаждения гидроксидов металлов

| Гидроксид | Начало осаждения | Полное осаждение | Начало растворения | Полное растворение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe(OH)3 | 1,5 – 2,3 | 4,1 | 14,0 | - |
| Al(OH)3 | 3,3 – 4,0 | 5,2 | 7,8 | 10,8 |
| C2(OH)3 | 4,0 – 4,9 | 6,8 | 12,0 | 15,0 |
| Zn(OH)2 | 5,4 – 6,4 | 8,0 | 10,5 | 12 - 13 |
| Fe(OH)2 | 6,5 – 7,5 | 9,7 | 13,5 | - |
| Co(OH)2 | 6,6 – 7,6 | 9,2 | 14,1 | - |
| Ni(OH)2 | 6,7 – 7,7 | 9,5 | - | - |
| Cd(OH)2 | 7,2 – 8,2 | 9,7 | - | - |
| Mn(OH)2 | 7,8 – 8,8 | 10,4 | 14,0 | - |
| Mg(OH)2 | 9,4 – 10,4 | 12,4 | - | - |

Если при электролизе повышение рН оказывается недостаточным, то необходимо увеличить водородный показатель воды перед электролизером с помощью подщелачивания едким натрием.

Электрокоагуляция обеспечивает высокую эффективность очистки воды и обладает существенными преимуществами перед реагентной коагуляцией. Это, прежде всего отсутствие реагентного хозяйства, компактность установки, простота обслуживания, возможность полной автоматизации [10,22,26,31,36].

5.2 	Очистка воды методом озонирования

Очистка питьевой воды и стоков методом озонирование активно применяется как в промышленности, так и в быту благодаря ряду преимуществ озонирования перед традиционными технологиями, которые используют другие окислители. Озон обладает относительно высоким окислительным потенциалом, который представлен в таблице 5.2, и позволяет эффективно окислять широкий спектр веществ [10,23,36].

Таблица 5.2 – Окислительные потенциалы частиц

| Частица | TiO2 | F2 | OH | O | O3 | H2O2 | HO2 | Cl2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окислительный потенциал , В | 3.19 | 3.03 | 2.80 | 2.42 | 2.07 | 1.78 | 1.70 | 1.36 |

Озон не вносит вторичных загрязнений, его время жизни в воде составляет несколько десятков минут, после чего он превращается в кислород. Производство озона осуществляется в электрическом разряде при атмосферном давлении по реакции: 3О2 = 2О3

Для генерации озона могут использоваться различные виды разрядов. Однако наиболее эффективным является барьерный разряд, когда в промежутке между электродами расположен диэлектрик с диэлектрической постоянной 2–10. Схема генератора озона барьерного типа показана на рисунке 5.3 [3,4,7,20].

Генератор озона состоит из двух основных блоков: ячейка – реактор где синтезируется озон и где расположена система электродов и источник питания, который обеспечивает необходимые параметры разряда. Генераторы озона для предприятий большой производительности собираются из большого числа ячеек, которые могут снабжаться электроэнергией от одного более мощного источника питания.

Для создания разряда в традиционных озонаторах применяется постоянное, переменное или высокочастотное напряжение. Используются несколько типов электрических разрядов.

Как правило, выход озона зависит от влажности воздуха (кислорода). Для наиболее эффективной генерации озона необходима глубокая осушка газа. Водородосодержащие радикалы, основным из которых является ОН, которые образуются при повышенной влажности, отравляют производство озона, снижая эффективность озоногенераторов. Повышенная температура также снижает выход озона. Еслиприменять воздух в качестве газа для производства озона, то образуются окислы азота, которые снижают концентрацию озона, и сами окислы азотаявляются вредными продуктами [10,23,36].

В последнее время наибольшее применение имеет импульсный барьерный разряд, в котором в качестве барьера используется не только твердый диэлектрик, но и пленка воды. Для горения такого разряда к электродам прикладываются импульсы высокого напряжения амплитудой несколько десятков киловольт, наносекундной длительности, следующие с частотой 1000–2500 герц. В результате зажигается объемный разряд, который отличается однородностью, имеющей высокую степень. Данные разряды характеризуются низкой плотностью тока, невысокой температурой, а также могут создавать эти разряды при атмосферном давлении и имеют слабое влияние влажности на характеристики разряда [10,23,36].

Озон в воде достаточно мало растворим. Поэтому для эффективного растворения озона в воде необходимы специальные устройства, которыеповышают время контакта, площадь поверхности контакта, или обеспечивают интенсивное перемешивание озона с водой. Схема обработки воды озоном представлена на рисунке 5.4. Как правило, озоно-воздушная смесь диспергируется и подается вводу в виде мелких пузырьков. Мелкие размеры пузырьков (0,1–1 мм) способствуют увеличению поверхности контакта озона с обрабатываемой водой, что повышает скорость растворения озона. Для интенсификации процесса диспергирования воды применяют эжекторы (эмульгаторы) и разнообразные механические устройства. На рисунке 5.4 приведена одна из возможных схем обработки воды озоном, в которой используется диспегатор озона [3,4,7,20].

высоковольтный

электрод

Воздух, газ

или

кислород

Озоно-воздушная

смесь

высоковольтный

генератор

заземленный

электрод

корпус

разрядный

промежуток

диэлектричкеский

барьер

Рисунок 5.3. Схема генератора озона

Однако, представленные способы не позволяют использовать озон полностью на 100 %, так как растворение озона в воде является равновесным процессом. Озон, который не был использован, разрушают термическим способом в устройствах, которые представляют собой деструкторы озона. Обработка воды озоном производится в барботажных колоннах (реакторах) высота которых может достигать 4 м [10,23,36].

Рисунок 5.4 Схема обработки воды озоном

При промышленном получении озона происходит реакция расщепления молекулы кислорода на атомы под воздействием электрических разрядов с дальнейшим присоединением к молекуле одного атома кислорода.

О2+e → O_+ O

| O2 + e* → O + О + e E = 5.16эВ | (5.13) |
| --- | --- |

Обычное слияние частиц в условиях разряда осуществляется как трех частичный процесс. Роль третьей частицы состоит в том, чтобы из системы унести избыточную энергию. В связи с этим, реакцию образования озона можно записать в следующем виде:

| O + O2 + M → O3 + M | (5.14) |
| --- | --- |

Роль третьей частицы в воздухе играет молекулярный азот, кислород или озон.

Внешняя энергия затрачивается на диссоциацию кислорода, тогда как образование озона идет с выделением теплоты. При образовании озона через диссоциацию минимально необходимая энергия составляет 5,16 эВ на две молекулы О3, поэтому максимально возможная эффективность производства озона составляет: 2 молекулы О3 / 5,16эВ = 0,69кг/кВт .ч [10,23,36].

Молекула озона живет недолго. Основные реакции, в результате которых озон прекращает свое существование следующие:

| О3 + О → 2О2 | (5.15) |
| --- | --- |
| О3 + е → О + О2 + е | (5.16) |
| О3 + О2→ 2О2 + О | (5.17) |

Постоянная гибели озона существенно зависит от температуры. Однако константа его получения определяется элементарными процессами и практически не изменяется.

Для получения озона применяют воздух или кислород. При получении озона из воздуха параллельно реакциям образования озона, также образуются окислов азота, которыепри попадании в воду, ухудшают ее качество [3,4,7,20]:

| О3 + N → NO +О2 | (5.18) |
| --- | --- |
| О3 + NО → NO2 + О2 | (5.19) |

Когда в воздухе или кислороде присутствуют пары воды, то эффективность образования озона понижается. При этом повышаются потери электроэнергии, которые связаны с высокой электропроводностью воды и появляются дополнительные каналы гибели озона. Под действием разряда молекулы воды диссоциируют на Н+ и ОН-, которые вступают в реакции с озоном [3,4,7,20]:

| Н2О + е → Н+ + ОН- + е | (5.20) |
| --- | --- |
| О3 + Н+ → ОН- + О2 | (5.21) |
| О3 + ОН-→ НО2 + О2 | (5.22) |

В генераторах озона достигнута содержание озона до 12 –15 % относительно по объему в кислороде, и до 2 % в воздухе. Энергетическая цена озона составляет 200 г О3 / кВт*ч в кислороде, и до 90 г О3 / кВт*ч в воздухе, что существенно ниже теоретической оценки. Если присутствует импульсное напряжение питания озонатора, то эффективность получения озона повышается на 20 – 50 % [10,23,36].

Для повышения качества воды применяют озон как окислитель для перевода растворимых примесей в нерастворимые, фильтруемые осадки. Также озон используют для обеззараживания воды.

Основными механизмами химических реакций в воде с участием озона являются непосредственное окисление воды озоном, представляющий собой медленный процесс, который имеет место при низких рН. Также радикальный механизм при участии радикалов и активных частиц, которые образуются при разложении и взаимодействии озона с водой. Этот механизм начинает играть роль при нейтральных и щелочных рН. Радикалы и активные частицы реагируют с более широких спектров веществ и способствуют более полному их окислению [10,23,36].

В содержащей примеси воде в реакциях с озоном могут участвовать органические вещества, ионы переходных металлов. Окисляются озоном также анионы многих неорганических кислот. В ряду галогенидов, ионы F- и Cl- устойчивы по отношению к озону. Окисление бромидов в широком интервале рН первоначально приводит к образованию гипобромитов с дальнейшим превращением в броматы. Кинетические данные исключают радикальный механизм реакции, который связан с переносом электрона от Вr- к молекулеО3 [10,23,36].

Окисление озоном йодидов в гипойодиты доказано с помощью меченых атомов.

Взаимодействие органических соединений с озоном характеризуется многостадийными превращениями с образованием промежуточных продуктов, которые имеют различную реакционную способность по отношению к участвующим в процессе окислителям.

На практике не удается провести полное окисление органических соединений, имеющихся в растворе. Поэтому необходимо проводить контроль качества воды после озонирования по ряду химических и санитарно-гигиенических показателей.

Химические реакции взаимодействия растворимых соединений железа и марганца с озоном можно записать в виде уравнений [10,23,36]:

| MnSO4 + O3 + H2O = H2MnO3(осадок) + O2 + H2SO4 | (5.23) |
| --- | --- |
| 2 FeSО4 + H2SO4 + O3 = Fe2(SO4)3(осадок) + H2O + O2 | (5.24) |

Эффективность полного удаления железа при озонировании зависит от дозы озона. Чем выше доза озона, тем меньше остаетсясодержания железа в очищенной воде. Во многих случаях даже при небольших дозах озона достигается практически полное удаление железа. Эффективность удаления марганца из воды различных источников значительно отличается. При невысоких концентрациях марганца в воде имеется область оптимальных значений доз озона в интервале 0,5–2 мг/л. Концентрация марганца в воде в этих условиях уменьшается на 50–80 %. При увеличении дозы озона эффективность удаления марганца понижается. Это объясняется тем, что при оптимальной дозе озона степень окисления марганца такова, что он присутствует в воде в виде нерастворимых соединений гидроксида и диоксида (Mn4+), которые легко удаляются при фильтровании. При повышении степени окисления марганец из нерастворимой формы вновь переходит в растворимую (Mn7+ перманганат) [10,23,36].

| Mn4+ + 3e- = Mn7+ | (5.25) |
| --- | --- |

Реакции взаимодействия озона с неорганическими соединениями представлены ниже [10,23,36].

- Осаждение железа

Ионы двухвалентного железа быстро окисляются озоном до нерастворимого гидроксида трехвалентного железа согласно уравнению:

2Fe2+ + O3 + 5H2O  2Fe(OH)3 + O2 + 4H+ (0,43 мг О3/мг Fe)             (5.26)

- Осаждение марганца

Марганец взаимодействует с озоном медленнее, чем железо. Скорость реакции значительно снижается, если вода содержит органические вещества. Также избыток озона приводит к образованию перманганата, придающего воде розоватое окрашивание.

Mn2+ + O3 + H2O  MnO2 + 2H+ + O2 (0,88 мг О3/мг Mn)                      (5.27)

- Окисление сульфидов

Озон окисляет сульфиды в сульфаты согласно уравнению:

S2- + 4O3  SO42- + 4O2 (6 мг О3/мг S)                                         (4.58)

- Окисление нитритов

Нитриты очень восприимчивы к действию озона и окисляются по уравнению:

NO2- + O3  NO3- + O2 (1,04 мг О3/мг NO2-)                              (5.29)

- Окисление цианидов

Окисление цианидов озоном происходит в щелочной среде. На практике количество озона, которое необходимо для удаления цианидов, немного превышает стехиометрическое вследствие возрастания окислительной способности других соединений, которые могут окисляться в щелочной среде.

CN- + O3  CNO- + O2 (1,85 мг О3/мг CN-)                               (5.30)

- Окисление аммиака

Лучше всего реакция идет при щелочном значении рН по уравнению:

NH3 + 4O3  NO3- + 4O2 + H3O+  (13,71 мг О3/мг N-NH4+)        (5.31)

При этом реакция протекает по схемам прямого и непрямого окисления

- Окисление галогенидов

Теоретически озон способен окислять любые галогениды. На практике скорость реакции озона с хлоридами практически равна нулю. Весьма велика скорость реакции для иодидов. Бромид-ион превращается в ион гипобромида по уравнению:

Br- + O3  BrO- + O2                                                           (5.32)

Растворенный в воде озон может образовывать ряд активных частиц, из которых наиболее важными являются гидроксильный (ОН*) и озонидный (О3*) радикалы. В водных растворах возможно также образование других активных частиц, таких как О2, О, НО2*, Н2О2. Однако, несмотря на образование различных активных частиц с высокой окислительной способностью, повлиять на эффективность очистки воды эти частицы не могут из-за малого времени жизни и низкой концентрации [10,23,36].

Таким образом, повышение эффективности производства и широкого использования короткоживущих активных частиц является актуальной задачей, решение которой позволяет создавать высокоэффективные технологии очистки воды с более широкими возможностями.

5.3	Метод электроразрядной очистки воды

Переход от традиционных методов озонирования воды к электроразрядной обработке водо-воздушной среды позволяет в значительной степени исключить недостатки, которые свойственные как традиционный электроимпульсной обработке жидкой воды искровым разрядом, так и традиционному озонированию [10,22,26,31,36].

Идея метода заключается в том, что формируется электрический разряд с заданными параметрами непосредственно в водо-воздушном потоке. Такой подход дает возможность совместить производство необходимых активных частиц и воду, подлежащую обработке, в одном месте и в одно время. Кроме того, это позволяет обеспечить одновременное воздействие на очищаемую воду таких факторов, как ультрафиолетовое излучение, озон, импульсное электрическое поле, а также различных активных частиц, в том числе и короткоживущих частиц – атомарного кислорода, радикала ОН-. Такое воздействие является наиболее эффективным, так как реакционная способность атомов кислорода во много раз выше, чем озона. В то же время радикал ОН является одним из самых активных промежуточных частиц (см. таблицу 5.2). Такие частицы, созданные в достаточных количествах, в результате последующих превращений могут разложить любое органическое вещество до полной минерализации, т.е. до углекислого газа СО2 и Н2О или до форм, которые легко подверженных биодеградации. Также эти частицы могут окислить соли тяжелых металлов до высших форм окислов, которые легко могут быть удалены с помощью фильтрации. Одна из схем электроразрядной обработки воды представлена на рисунке 5.5 [10,22,26,31,36].

Основным элементом схемы электроразрядной обработки водыявляется электроразрядной блок, который состоит из системы электродов и генератора наносекундных импульсов напряжения. Конструкция электродной системы показана на рисунке 5.6. Электроды в виде металлических стержней помещены в диэлектрические трубки, выполняющие роль диэлектрического барьера. В качестве барьера может использоваться и сама вода. При такой конструкции электродов разрядный ток ограничен емкостью диэлектрического барьера. Это позволяет обеспечить равномерное распределение тока разряда по всему межэлектродному промежутку при длительности импульсов напряжения не более 10-6 с. Расстояние между электродами d и амплитуда импульсов напряжения U могут быть выбраны из условия U/d = (4–10).103 В/мм. Обработка воды при помощи барьерного разряда, когда в межэлектродном пространстве находится жидкая вода, возможной только при применении высоковольтных импульсов длительностью менее 0,5 мкс. При уменьшении длительности импульса возрастает концентрация электронов в области разряда, повышается эффективность производства озона и снижается количество оксидов азота, синтезируемых в разряде. Следует также отметить, что на коротких импульсах вода плохо проводит электрический ток, на много хуже, чем газ [10,22,26,31,36].

| Рисунок 5.5 Схема электроразрядной обработки воды | Рисунок 5.6. Конструкция электродной системы |
| --- | --- |

5.4 	Очистка воды обработкой ультрафиолетовым излучением

Очистка воды обработкой ультрафиолетовым излучением традиционно применяется для обеззараживания воды. Бактерицидные свойства ультрафиолетовых лучей известны. Одни исследователи указывали на возможность образования в воде под действием ультрафиолетовых лучей озона, другие ученые приписывали обеззараживающее действие образованию перекиси водорода. В настоящее время установлено, что основной механизм антимикробного действия УФ-излучения заключается в разрушении ДНК бактерий при поглощении УФ-кванта. Максимальное поглощениенаходится в области длины волны 254 нм. Эффективность обеззараживания воды зависит только от интенсивности УФ-излучения в диапазоне 200 – 290 нм и не зависит от полной интенсивности излучения и вида источника. Ближнее УФ-излучение длиной волны 340 – 380 нм, наоборот, оказывает активное действие на рост микроорганизмов в воде. Прямой УФ-фотолиз растворенных в воде примесей в промышленных технологиях очистки воды самостоятельно не применяется из-за низкой эффективности. Однако, совместное воздействие УФ-излучения и таких окислителей как озон, пероксид водорода, относится к новым, перспективным технологиям [10,22,26,31,36].

Например, УФ-излучение используется в качестве катализатора процесса окисления. В основе фотокаталитического окисления лежит способность УФ-квантов с достаточной энергией выбивать электроны из валентного слоя полупроводника в слой проводимости, оставляя на месте выбитого электрона положительно заряженную дырку, являющуюся сильнейшим окислителем. В качестве фотокатализатора чаще всего используется TiO2, для которого эффективным является излучение с длиной волн < 385 нм. Данный метод позволяет использовать до 4 % солнечной энергии непосредственно, что делает его привлекательным с точки зрения экономичности процесса [3,4,7,20].

В качестве источника УФ-излучения применяются специальные ртутные лампы, принцип действия которых основан на том, что пары ртути в разрядных трубках под влиянием электрического тока дают ослепительный зеленовато-белый свет, богатый УФ-лучами. В настоящее время применяются лампы двух типов: ртутно-кварцевые высокого давления и аргонно-ртутные низкого давления.

Ртутно-кварцевые лампы высокого давления (400–800 мм рт. ст.) дают лучи в широком диапазоне волн инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой области спектра. В результате выход бактерицидной мощности не превышает 5 % потребляемой электрической энергии. Электрическая мощность таких ламп достигает 1000 Вт, поэтому бактерицидный эффект их довольно значителен [10,22,26,31,36].

Аргонно-ртутные лампы низкого давления (3–4 мм рт. ст.) дают излучение, значительная часть которого имеет длину волны 253,7 нм, которая почти совпадает с максимум бактерицидного действия. Вследствие этого выход бактерицидной энергии увеличивается в несколько раз и составляет 11 %  [10,22,26,31,36].

Существует два основных вида аппаратов для облучения: аппараты с погружными и непогружными источниками излучения ультрафиолетовых лучей.

Использование ртутных ламп при обработке воды представляет некоторую опасность. В институте Сильноточной Электроники разработан новый подкласс разрядных ламп без использования паров ртути, в которых излучение образуется за счет распада эксимерных и эксиплексных молекул. Эксилампы отличает высокая эффективность передачи энергии в УФ-излучение (до 25 %). Причем более 80% энергии излучения эксилампы может быть сосредоточено в узкой спектральной полосе соответствующей молекулы, обеспечивая при этом очень высокую селективность воздействия излучения. Некоторые эксимерные и эксиплексные молекулы и соответствующие им длины волн приведены в таблице 5.3. Эксилампы имеют сроки службы несколько тысяч часов [10,22,26,31,36].

Таблица 5.3–Длины волн, соответствующие эксимерным и эксиплексным молекулам

| Молекула | Длина волны, нм | Молекула | Длина волны, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Ar2 | 126 | ArF | 193 |
| Kr2 | 146 | KrBr | 207 |
| F2 | 158 | KrCl | 222 |
| ArBr | 165 | KrF | 249 |
| Xe | 172 | XeI | 253 |
| KrI | 190 | Cl2 | 259 |
| I2 | 342 | XeBr | 283 |
| XeF | 351 | Br2 | 289 |
|  |  | XeCl | 308 |

Обеззараживание облучением не требует введения в воду химических реагентов, не изменяет физико-химических свойств примесей и не оказывает влияния на вкусовые качества воды. Однако, методы обеззараживания водыс помощью УФ-излучения имеют следующие недостатки [10,22,26,31,36]:

1) Обрабатываемый поток воды должен быть оптически прозрачным для лучшего распространения УФ-излучения. Высокая мутность и наличие взвешенных веществ не желательно. При расположении ламп вне обрабатываемого потока воды большая часть энергии тратится на рассеивание излучения вне потока.

2) При расположении ламп внутри водного потока, их поверхность покрывается пленкой минеральных и органических отложений. Нагрев поверхности ламп способствует отложениям солей жесткости, играющих роль экрана для УФ-излучения. Для уменьшения скорости зарастания УФ-ламп обрабатываемая вода не должна содержать высоких концентраций металлов, нефтепродуктов и жиров. Также должны отсутствовать высокая щелочность и карбонатная жесткость.

5.5 Очистка воды методом кавитации

Кавитация заключается в образовании разрывов участков жидкости (мельчайших пузырьков) под действием резких изменений давления, которые появляются при движении жидкости. Кавитация возникает и тогда, когда созданы условия обтекания водой твердых поверхностей с большой скоростью, когда струя воды ударяется с большой силой о какую-нибудь преграду. При этом скорость потока воды должна быть больше 20–25 м/с. Однако кавитационные разрывы жидкости могут возникнуть только на зародышах кавитации после возбуждения в жидкости отрицательного (растягивающего) давления. Минимальная величина такого давления (рм) называется кавитационной прочностью жидкости. Теоретически кавитационная прочность чистой воды составляет несколько десятков МПа, однако наличие в реальной воде различных нерастворимых газов в виде пузырьков значительно понижают ее кавитационную прочность [10,22,26,31,36].

Величина давлении рм, котораясоответствует порогу возникновения кавитации в воде, зависит от величины радиуса зародыша кавитации R0. При размерах зародышейот 10-4 до 10-3 см порог возникновения кавитации составляет рм ~ 0,1 МПа. Увеличение R0 до 10-2 см снижает давление рмдо 0,03 МПа. Уменьшение зародыша кавитации R0 быстро повышает порог возникновения кавитации. Так, для R0 = 10-5 см давление рм ~ 1 МПа, для R0 = 10-6 см давлениерм ~ 10 МПа, для R0 = 10-7 см давление рм ~ 50 МПа. Таким образом, для того, чтобы вызвать мощную кавитацию необходимо каким-то образом в объеме жидкости генерировать зародыши до возбуждения в жидкости растягивающих напряжений, причем, размеры этих зародышей не должны быть очень маленькими [10,22,26,31,36].

В отстоявшейся воде отсутствуют пузырьки с радиусом R0 > 10-3 см и поэтому ее кавитационная прочность достаточно высокая. Свежая водопроводная вода имеет существенно более низкую кавитационную прочность, так как в ней присутствует значительное количество зародышей кавитации с радиусом R0  > 10-3 см [10,22,26,31,36].

Еще одним очень интересным процессом образования кавитационных микропузырьков является импульсный высоковольтный разряд между двумя электродами в воде. Одновременное воздействие факторов высоковольтного разряда и мельчайших кумулятивных струй жидкости при схлопывании кавитационных микропузырьков является перспективным направлением разработки новых безреагентных технологий очистки воды.

Кавитация в обычных случаях является нежелательным и вредным явлениемв трубопроводах и других гидравлических системах и ее не следует допускать. При возникновении кавитации значительно возрастает сопротивление трубопроводов и, следовательно, уменьшается их пропускная способность. Однако, кавитация может быть использована как рабочий инструмент для организации различных технологических процессов, например, для: очистки и обработки поверхностей, перемешивания многофазных потоков (жидкость – жидкость, газ – жидкость, твердые частицы – жидкость и т.д.), активации химических реакций и в технологиях очистки и обеззараживания воды [10,22,26,31,36].

На эффективность кавитации не влияет ни мутность, ни солевой состав воды, ни цветность. При кавитационном воздействии разрушаются коллоиды и частицы, внутри которых могут содержаться бактерии. Таким образом болезнетворные организмы лишаются защиты перед другими химическими и физическими воздействиями. Бактерицидное действие кавитации прямо пропорционально ее интенсивности, скорости потока и числу ступеней возбудителей кавитации. При сравнении экономических затрат различных методов обеззараживания условной единицы объема питьевой воды кавитация оказывается самым дешевым способом. Затраты на кавитационную стерилизацию равны – 162, УФ-обработку – 261, хлорирование – 482, озонирование – 1600 условных единиц [10,22,26,31,36].

Кавитация способна не только убивать микробы. Кавитация может дробить и крупные молекулы органики, так как именно они являются центрами образования кавитационных пузырьков и точно так же, как и микробы являются центрами "схлопывания" кавитационных пузырьков. По размеру микробы и крупные молекулы органики очень похожи, особенно размеры молекул тяжелых нефтепродуктов.

5.6	Очистка воды методом радиализа

Очистка воды методом радиализа предполагает воздействие на воду электронов с высокой энергией (300500 кЭв). Во многом природа обработки воды пучком электронов аналогична природе явлений, которые наблюдаются в электроразрядных технологиях. При этом основными реакционными субстанциями выступают окислители, такие как озон О3, ОН-радикалы, и восстановители – водород и гидратированные электроны. Однако, обработка электронными пучками воды не нашла широкого применения в технологиях очистки воды вследствие больших капитальных затрат, недостаточной надежности аппаратуры и жестких требований безопасности.

Исследования и технологические разработки в области прикладной радиационной химии для обработки воды проводятся в следующих направлениях [10,22,26,31,36]:

- радиационная обработка природных вод;

- радиационная очистка промышленных сточных вод;

- радиационная обработка осадков сточных вод и избыточного активного ила;

- радиационная очистка выбросных газов.

В первых трех направлениях обычно изучают как очистку, так и обеззараживание облучаемых объектов. В некоторых случаях, таких как например, в случае очистки сточных вод животноводческих комплексов радиационная обработка используется преимущественно с целью обеззараживания.

Природная вода перед хозяйственно-питьевым применением подвергается очистке, в основном, от органических веществ, которые обусловливают повышенную цветность, привкусы и запахи. Обычно с этой целью вода очищается следующим образом. Сначала она обрабатывается коагулянтом, затем известью. Взвесь, образовавшаяся при коагуляции, отстаивается и отфильтровывается. Обеззараживание воды производится жидким хлором, хлорной известью или озоном. Как видно, эта технологическая схема довольно сложна. В то же время происходит неполное удаление органических веществ. Поэтому предлагается для разложения этих веществ и обеззараживания природной воды использовать ионизирующее излучение [10,22,26,31,36].

В настоящее время известно большое количество исследований и разработок по радиационной преимущественно электронно-лучевой очистке природной воды и сточных вод [10,22,26,31,36].

Ионизирующее излучение образует в воде электроны, свободные радикалы (•ОН), ионы, возбужденные частицы, атомы Н, которые взаимодействуя с присутствующими загрязняющими веществами, инициируют их химические превращения. Например, выпадение в осадок в виде окислов, гидроокислов, солей. Кроме того, ионизирующее излучение обладает стерилизующим действием. Радиационная обработка, как правило, приводит не только к разложению загрязняющих веществ, но и к обеззараживанию облучаемой воды [10,22,26,31,36].

Исследования на природной воде показали, что при дозе порядка 0.1 Мрад происходит обесцвечивание, дезодорация и обеззараживание питьевой воды, полное устранение запаха и значительное уменьшение вирусных интоксикаций в воде до уровня, соответствующего ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» [12].

В случае промышленных сточных вод содержание загрязняющих веществв них высокие. Поэтому для разложения загрязняющих веществ необходимы большие дозы, что предполагает высокую стоимость очистки. Это обстоятельство привело к разработке комбинированных методов очистки воды, в которых электронно-лучевая обработка используется в сочетании с обычными методами, такими как озонирование, коагуляция, адсорбция, биологическая очистка, флотация и т.п. В комбинированных методах основная часть загрязняющих веществ удаляется с помощью обычных методов, а электронно-лучевая обработка служит дополнительным инструментом для предочистки и доочистки. Важнейшимпримером применения комбинированных методов, таких как электронно-лучевая обработка с последующей биологической очисткой, является устранение поверхностно-активного не разлагаемого биологически вещества – некаля (смесь изобутилнафталинсульфонатов), которое употребляется в качестве эмульгатора при производстве синтетического каучука [10,22,26,31,36].

Использование радиационного метода в комплексе с озонированием или коагуляцией приводит к глубокой очистке и обеззараживанию воды и обеспечивает ПДК на уровне европейского стандарта. Кроме того, радиационная технология имеет следующие достоинства [10,22,26,31,36]:

- одновременное воздействие на все показатели воды (органолептические, биологические, химические);

- отсутствие дорогостоящих расходных компонентов;

- многофакторное воздействие на все химические примеси;

- поражение микроорганизмов всех видов (бактерий, вирусов);

- простота управления степенью очистки посредством увеличения или снижения дозы облучения.

5.7	 Адвансированные технологии очистки воды

В настоящее время повышаются требования к качеству питьевой воды в связи с тем, что постоянно растет техногенное загрязнение как поверхностных, так и подземных источников, что требует использования новых инновационных технологий водоподготовки, которые могут позволить существенно повысить качество очистки воды и при этом не вносить в воду дополнительного загрязнения, которые вызваны добавлением химических реагентов. Среди применяемых на сегодняшний день технологий по водоочистке большой интерес представляют адвансированные окислительные технологии (АОТ). Это технологии одновременного воздействия на обрабатываемую воду нескольких факторов, таких как ультразвук, ультрафиолетовое излучение и природные окислители (озон, перекись водорода и др.). В процессе многофакторной обработки суммарная эффективность воздействия на воду получается выше, чем при воздействии каждым из факторов в отдельности, т.е. проявляется синергетический эффект [10,22,26,31,36].

(АОТ) – advanced oxidation processes (technologies) – адвансированные технологии, по которым ведутся интенсивные исследования, разрабатываются и внедряются установки по обезвреживанию и очистке воды.

АОТ представляют собой совокупность методов, которые позволяют производить естественные окислители (в первую очередь гидроксильные радикалы) в объеме или на поверхности воды, которые принимают участие в удалении различных примесей в процессах очистки воды.

К технологиям АОТ относятся следующие:

- H2O2 + УФ – технология PEROX PURE (80 установок в США и Европе);

- УФ + О3 + катализаторы;

- УФ + О3 + H2O2 – технология ULTROX (30 установок в США);

- Электроразрядные технологии (более 70 установок в России);

5) Ультразвук + УФ – технология CAVOX.

В условиях ужесточения законодательства по очистке воды адвансированные технологии представляют огромный интерес. Экономический фактор является основной причиной поиска новых технологий АОТ с меньшими капитальными и эксплуатационными расходами [10,22,26,31,36].

5.8	 Особенности магнитной обработки воды

Механизм влияния магнитного поля на воду и ее примеси до настоящего времени окончательно не выяснен. Большинство теорий объясняют эффект магнитной обработки воды действием магнитного поля на присутствующие в воде ионы солей, которые подвергаются поляризации и деформации. Сольватация ионов при этом уменьшается, происходит их сближение и кристаллизация. Магнитное поле действует на примеси воды, находящиеся в коллоидном состоянии. Некоторые исследователи объясняют изменение структуры воды за счетэффекта влияния магнитного поля [10,22,26,31,36].

Литературные сведения о механизме воздействия магнитного поля на диамагнитные жидкие системы довольно противоречивы. Термодинамические расчеты и опытные данные свидетельствуют об отсутствии влияния магнитного поля на физико-химические показатели водных растворов и особенности дистиллированной воды. Однако, в результате промышленного применения этого методанаблюдаются устранения накипеобразования, предотвращается инкрустация солей на стенках скважин при нефтедобыче и др. [10,22,26,31,36].

В настоящее время магнитная обработка воды используется для снижения накипеобразования и коррозии на теплопередающих устройствах. Процесс магнитная обработка воды осуществляется с помощью постоянных магнитов большой мощности. Магниты расположены в отдельной трубке, образуя магнитную систему, которая складывается из расстояния между магнитами, их мощности и направления силовых линий. Магнитный преобразователь не является фильтром для воды и не изменяет ее химического состава.

Физическая сутьмагнитной обработки состоит в следующем [10,22,26,31,36]. Почти шарообразная молекула воды имеет полярность, так как электрические заряды в ней расположены асимметрично. Каждая молекула воды является миниатюрным диполем с высоким дипольным моментом – 1,87 Дебая (Дебай – внесистемная единица электрического дипольного момента молекул). Полярность молекул воды, а также наличие в них частично не скомпенсированных электрических зарядов порождает склонность к группировке молекул в укрупненные «сообщества», так называемые кластеры. Действие сил взаимного притяжения достаточно мало, поэтому диполи могут свободно отрываться от кластеров, примыкать к другим кластерам и т.д. Точно также кластеры могут образовываться вокруг примесей, присутствующих в воде. При этом, несмотря на то, что молекулы воды могут свободно покидать кластеры и примыкать к соседним кластерам, в целом эта структура вполне стабильна. Таким образом, растворенные в воде соли постоянно окружены молекулами воды [10,22,26,31,36].

Например, ионы кальция, которые обуславливают жесткость воды, не могут вступить во взаимодействие с другими примесями, чтобы осесть на их поверхности либо образовать иную химическую структуру, которая не выпадала бы в виде накипи. При нагревании кластерная структура становиться нестабильной, молекулы воды больше не обволакивают примеси и растворенные соли могут свободно вступать в реакцию с другими солями. Так некоторые соли кальция при нагревании образуют карбонат кальция СаСО3, который и осаждается на нагревательных поверхностях в виде накипи [10,22,26,31,36]. Магнитная обработка воды приводит к разрушению кластерной структуры. Диполи попадают в резонанс, и кластерная структура молекул воды разрушается. Примеси освобождаются от водных кластеров и могут вступать во взаимодействие друг с другом. При этом уже в холодной воде ионы кальция начинают осаждаться на поверхности свободных примесей – центрах кристаллизации, образуя так называемые микрокристаллы.

Этот процесс проходит лавинообразно – новые ионы кальция прикрепляются к уже осевшему кальцию на поверхности микрокристаллов. Таким образом, ионы кальция, уже осевшие на центрах кристаллизации, не выпадают в виде накипи на нагревательных поверхностях. Микрокристаллы остаются в толще воды и выносятся в дренаж. Более того – ионы кальция из уже выпавшей накипи начинают отрываться и присоединяться ко вновь образованным микрокластерам. Со временем старая накипь разрыхляется и полностью вымывается с поверхности труб и нагревательных элементов. Если же устройство магнитной обработки устанавливается на новое оборудование или на оборудование после очистки, то накипь не выпадает. Кроме того, с течением времени на поверхности труб образуется тонкая оксидная пленка, защищающая оборудование от коррозии [10,22,26,31,36].

Основными параметрами аппаратов для обработки воды магнитным полем служат следующие параметры: напряженность магнитного поля, время пребывания воды в активной зоне магнитного поля, кратность и периодичность воздействия поля на воду, скорость потока воды в аппарате.

На рисунке 5.7 приведена схема экспериментального аппарата для омагничивания воды. Вода, которая подвергается магнитной обработке, проходит в кольцевом зазоре (2,5 мм) между латунной трубой 5 и стальным сердечником 2. Магнитное поле создается двенадцатью катушками электромагнитов 3, подключенных к панели 6 с гнездами для присоединения концов обмоток. Снаружи электромагниты закрыты стальным чехлом 4. Установлена оптимальная напряженность магнитного поля в зазоре 500 Э и время воздействия на обрабатываемую воду около 0,6 с.

1 –зазор кольцевой; 2 –сердечник стальной; 3 – катушки электромагнитов; 4 –чехол стальной; 5 – труба латунная Рисунок 5.7. Схема электромагнитного аппарата для магнитной обработки воды

5.9 Контрольные вопросы

- Современные методы очистки воды.

- Очистка воды методом электрокоагуляция.

- Этапы образованияя нерастворимых гидроксидов в процессе электрокоагуляции.

- Основной элемент электрокоагулятора и его описание.

- Очистка воды методом озонирования.

- Схема генератора озона и его описание.

- Схема обработки воды озоном и его описание.

- Сущность электроразряднойобработки воды.

- Схема электроразрядной обработки воды и его описание.

- Сущность метода обработки воды УФ-излучением.

- Бактерицидные свойства ультрафиолетовых лучей.

- Недостатки обработкии воды УФ-излучением.

- Сущность кавитациии.

- Сушность процесса радиализа.

- Направления исследования и технологические разработки в области прикладной радиационной химии по очистке воды.

- Достоинства радиационной технологииочистки воды.

- Адвансированные технологии очистки воды и его виды.

- Магнитная обработка воды.

- Основныепараметры аппаратов для обработки воды магнитным полем.

Литература

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

- Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV ЗРК «О недрах и недропользовании».

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176 «Об утверждении Программы «Ақ бұлақ» на 2011 - 2020 годы».

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 75 «Об утверждении Правил отнесения водного объекта к источникам питьевого водоснабжения».

- ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды, водоемов и водотоков.

- Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология: Учеб.для техникумов. – М.: Стройиздат, 1995. – 208 с.

- Алексеев Л.С. Контроль качества воды: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 154 с.

- Технический справочник по обработке воды: в 2 т. Т.1: пер. с фр. – СПб.: Новый журнал, 2007. – 878 с.

- Руководство по химическому и технологическому анализу воды. – М.: Стройиздат, 1973 – 273 с.

- Шиян Л.Н. Свойства и химия воды. Водоподготовка: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – 80 с.

- Анализ воды: Справочник. Лео М. Л. Ноллет, Лин С. П. Де Гелдер (ред.); пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. И. А. Васильевой, Е. Л. Пролетарской. – Санкт-Петербург: ЦОП "Профессия", 2013. – 919 с.

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

- ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Межгосударственный стандарт. – Росстандарт, 2014. – 18 с. https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_524072005_Voda_pitevaya.html

- ГОСТ 31870-2012. Вода питьевая. Определение содержание элементов методами атомной спектрометрии. http://gostpdf.ru/gost-31870-2012/download.

- Руководство по контролю качества питьевой воды. Т.3 Контроль качества питьевой воды в системах водоснабжения небольших неселенных пунктов. /Женева. Всемирная организация здравоохранения. – М.: Изд-во «Медицина», 1988. – 134 с.

- Электронный ресурс: https://geostart.ru/post/89238?etext=2202.Ve7HzbdPGU1sNYcA3hbPCfmwOXfAqLfOREdqALkjK0KaNM-5pKVCE7MqQh-5UH9iqRXLus6hsJPUMyWV55_uFT-2TDJJ65m5yJRSReY_s1tpeWtzZ3FobXlvc3lycmFt.4157611520391cb4a3ba224c1840ea6731b058a1&yclid=3541116912445481309&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=geostart_posts&utm_content=11997583121&utm_term=

- Water Research and Technology. Selected publications from the Water Harmony Project. / Water Harmony Project, 2015.

- Ветошкин, А. Г. Инженерная защита водной среды: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 415 с.

- Губонина З.И. Промышленная экология. Проблемы питьевой воды: Учеб. Пособие / Губонина З.И., Владимиров С.Н. – М.: Изд-во МГОУ, 2010. – 100 с.

- Вернадский В. И.  Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / В. И. Вернадский. – 2–е изд. – М.: Наука, 1987. – 340 с.

- Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия. – 1984. – 448 с.

- Инновационные методы очистки и вторичного использования сточных вод (Ч. 2) / С. Д. Колесник [и др.] // Актуальные проблемы современной науки. – 2016. – № 2. – С. 319–322.

- Орлов В.А. Озонирование воды. – М.: Стройиздат, 1984. – 88 с.

- Шевцов М.Н. Водоснабжение промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. – 127 с.

- Иванов В.Г Водоснабжение промышленных предприятий. – Санкт-Петербург, 2003. – 348 c.

- Грудяева, Е. К. Динамические модели управляемых биохимических процессов очистки сточных вод / Е. К. Грудяева, С. Е. Душин, Н. Н. Кузьмин // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. Priborostroenie. – 2015. – Т. 58, № 9. – С. 732–737.

- Водоподготовка и вводно-химические режимы в теплоэнергетике: Учеб. Пособие/Э.П. Гужулев, В.В. Шалай, В.И. Гриценко, М.А. Таран. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 384 с.

- Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство МЭИ, 2003. – 310 с.

- Гусаковский В Б., Вуглинская Е Э. Водоснабжение промышленных предприятий. Учеб. пособие – СПб.: С.-Петерб. гос. архит.-строит. ун-т, 2003. – 155 с.

- Пугач Л.И. Энергетика и экология. – Новосибирск, НГТУ, 2003. – 504 с.

- Герасимов Г.Н. Технический справочник по обработке воды. (в 2-х томах) – СПб: Новый журнал / Degremont, 2007. – 1696 c.

- Общая химическая технология и основы промышленной экологии // Под ред.В.И.Ксензенко. – М.: Колоc, 2003. – 328 с.

- Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии. – М.: Химия, 1999. – 472 с.

- Общая химическая технология: Учеб. Для химико-техн. Спец. Вузов. В 2-х т. Т 1: Теоретические основы химической технологии / И.П.Мухленов, А.Я.Авербух, Е.С.Тумаркина и др.; Под ред. И.П. Мухленова. - 4-е изд., прераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1984. - 256 с.

- Водоподготовка: Справочник/ Под ред. С.Е.Беликова. М.: Аква-Терм, 2007 – 240 с.

- Кишневский В.А. Современные методы обработки воды в энергетике: Учебное пособие для вузов. – Одесса: ОГНУ, 1999. – 257 с.

- Стерман Л.С., Покровский В.Н. Физические и химические методы обработки воды на ТЭС: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 328 с.

- Белан Ф.И. Водоподготовка: Расчеты, примеры, задачи. – М.: Энергия, 1980 – 256 с.

- Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблица теплофизических свойств воды и водяного пара. – М.: МЭИ, 2006. – 108 с.

- Электронный ресурс: http://vse-o-vode.ru/industry/ochistka/vodopodgotovka-dlya-proizvodstva/

- Электронный ресурс: https://www.livelib.ru/book/1001490870-ekspertiza-pitevoj-vody-kachestvo-i-bezopasnost-uchebnoe-posobie-vladimir-yustratov

- Электронный ресурс: http://ochistivodu.ru/vodopodgotovka-proizvodstvennykh-predpriiatii/promyshlennaia-vodopodgotovka

- Электронный ресурс: http://global-aqua.ru/promyshlennaya/promyshlennaya-vodopodgotovka.html

- Электронный ресурс: https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-178985

- Электронный ресурс: https://www.bwt.ru/useful-info/promyshlennaya-vodopodgotovka-i-vodoochistka-dan-sovremennosti/

- Сейтмагзимова Г.М., Джанмулдаева Ж.К. Лабораторный практикум по дисциплине «Физико-химические методы подготовки воды»/ Учебно-методическое пособие. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2013. – 60 с.

- Кожинов В.Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты: Учеб.пособие для вузов. – М.: ООО «БАСТЕТ», 2008. – 304 с.

- Электронный ресурс: https://studwood.ru/1839250/tovarovedenie/ promyshlennaya_vodopodgotovka

Жаныл Кемаладиновна Джанмулдаева

Раиса Ривкатовна Якубова

«Экспертиза промышленной и питьевой воды»

Учебное пособие

для студентов образовательной программы 6В05330 - "Экспертиза веществ и материалов в химической инженерии"

Редактор Джанмулдаева Ж.К.

Подписано в печать

Формат бумаги XxY 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 8 п.л.

Тиражэкз. Заказ №

© Издание Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им.М.Ауезова, г.Шымкент, пр.Тауке хана,5