Мусаева С.Д.,  Джанмулдаева А.К.

ҚАНТ ЖӘНЕ КРАХМАЛ-СІРНЕ КӘСІПОРЫНДАРЫН ЖОБАЛАУ НЕГІЗДЕРІ

Оқу құралы

Шымкент

2022

УДК 664.16

ББК

Пікір жазғандар: Ізтаев Ә.І.-т.ғ.д., профессор, ҰҒА академигі, Уразбаева К.А. -х.ғ.к., профессор

Мусаева С.Д., Джанмулдаева А.К.

Қант және крахмал-сірне кәсіпорындарын жобалау негіздері: жоғары оқу орнына арналған оқу құралы 2022

ISBN

Оқулықта қант және крахмал-сірне кәсіпорындарын жобалау негіздері көрсетілген.

Оқу құралы 6B07250 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы»,               6В07252 – «Қантты заттар мен қантты кондитерлік өнімдердің технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған.

УДК 664.16

ISBN

МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | ЖАЛПЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ | 5 |
| 1 | ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ | 7 |
| 2 | КӘСІПОРЫННЫҢ БАС ЖОСПАРЫ | 10 |
| 3 | ЖОБАЛАНҒАН ЗАУЫТТАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК СХЕМАЛАРЫ | 13 |
| 3.1 | Технологиялық сұлба | 13 |
| 3.2 | Жылулық схема | 15 |
| 3.3 | Судың схемасы | 17 |
| 4 | ТИЕУ-ТҮСІРУ ЖӘНЕ КӨЛІК-ҚОЙМА ЖҰМЫСТАРЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ | 21 |
| 5 | НЕГІЗГІ ӨНДІРІС ӨНІМДЕРІНІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ | 24 |
| 5.1 | Сорғылардың классификациясы | 24 |
| 6 | ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР | 27 |
| 6.1 | Өндірістік құрал-жабдықтарды есептеу | 27 |
| 6.2 | Жылулық есептеу | 33 |
| 6.3 | Негізгі конденсаторға келетін су шығынын есептеу | 41 |
| 7 | ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР | 52 |
| 7.1 | Технологиялық жабдықты есептеу және таңдау | 52 |
| 8 | ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ОРНАЛАСУЫ | 58 |
| 9 | ДИПЛОМДЫҚ ЖОБАНЫҢ АРНАЙЫ ТАҚЫРЫБЫ | 62 |
| 10 | КОМПЬЮТЕРЛЕНДІРУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА | 64 |
|  | ҚОСЫМША | 70 |
|  | ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР | 95 |

КІРІСПЕ

Оқу құралы 6B07250 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы»,               6В07252 – «Қантты заттар мен қантты кондитерлік өнімдердің технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша, дипломдық жұмыс пен жобаны дайындап жатқан 4- курс студенттерге арналған.

Оқу құралының мақсаты – дипломдық жұмыстың немесе жобаның көлемін, мазмұнын, негізгі бөлімдерін дұрыс құрастыру.

Дипломдық жұмыс немесе жобаны жасау барысында студент университет пен өндірістік практикада алған теориялық және практикалық білімдерді дұрыс ұштастыра білу керек. Дипломдық жұмыста немесе жобада техника, технология және экономикалық сұрақтары жүйелі түрде шешілуі қажет. Осы арада жобаланып жатқан зауыттың технико-экономикалық көрсеткіштерін таңдау барысында студенттің оқу барысында алған білімі ерекше мағызы зор.

Оқу құралында зауыттардың жобалау немесе реконструкциялау кезінде негізгі назарды технико-экономикалық негіздеуге, технологиялық схеманың таңдауына, өнімнің есебіне, жылу және су шығынына, құрал-жабдықтарға көңіл бөлген. Бас жобаны жобалау, негізгі және қосымша құрал-жабдықтарды компоновкалау, қоймалардан шикізат пен дайын өнімдері тию-түсіру, транспорттаудың механизациялау кезінде кездесетін негізгі қиыншылықтар мен туындайтын сұрақтар қарастырылған.

Қарастырылып отырған оқу құралының көлемінің шектелуіне байланысты дипломдық жұмыс пен жобаның толық барлық бөлімдерін игере алған жоқ. Негізгі бөлімдерінің анақтама мәліметтері қосымшаларда көрсетілген.

ЖАЛПЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Дипломдық жобалардың тақырыбын кафедра оқытушылары әзірлейді және студенттерге жоба басталғанға дейін ұсыну керек.

Студент дипломдық жобаның тақырыбын өзі таңдау қажет. Студент дипломдық тақырыптың бағытында зерттеу жұмыстарын жасап жүрген жетекшіні де өзі таңдайды. Дипломдық жұмыстың/жобаның тақырыптарының тізімдері кафедра мәжілісінде талқыланып, бекітіледі.

Дипломныдқ жұмыстың/жобаның жетекшілері ретінде кафедраның мұғалімдерінен бөлек, осы салада жұмыс жасап жүрген өндірістегі немесе зерттеу мекемелердегі білікті мамандар да болу мүмкін.

Дипломдың жобаның жұмысы алдын ала студентке берілген тапсырмаға сәйкес басталады. Тапсырмада студенттің диплом жұмысының/жобасының тақырыбы, көлемі, негізгі бөлімдердің мазмұны және жеке тапсырманың бастапқы мәлеметтері беріледі. Дипломдың жұмыс/жобаның нақты технико-экономикалық мәлеметтерін, студент диплом алды практика кезінде өндірісте жинап алады.

Дипломдық жұмыс/жоба графикалық материалдар мен есептік түсіндірме жазбадан құралады.

Графикалық бөлім А3 форматта автокатта сызылады, оған:

- Жобаланған зауыттың принципиалды технологиялық сызбасы;

- Өндірістің әр этажының жобасы;

- Зауыттың көлденең және бойлық қимасы;

- Жеке тапсырма бойынша графикалар, схемалар мен таблицалар;

- Техноко-экономикалық көрсеткіштердің таблицалары.

Жобаның графикалық бөлімі мақсатына байланысты әр-түрлі масштабта жасалынады. Мысалы, зауыттың ген планы : 1:10 000; корпустардың жоспары мен қималары 1:400, 1:200 және 1:100; құрал-жабдықтардың орнату сызбалары 1:10 және 1:5; ал олардың детальдары мен тораптарының масшабтары 1:5, 1:2, 1:1.

Есептік түсіндірме жазбаны көлемі 2100 х 297 мм қағазға ұқыпты, анық жазумен толтырылады және жобаның мынадай бөлімдерін қамтиды:

- Кіріспе;

- Зауыттың құрылысының немесе реконструкциясының технико-экономикалық негіздемесі;

- Жобаланып жатқан зауыттың жалпы мәліметтері;

- Жобалалатын зауыттың өндірістік схемасының сипаттамасы;

- Өндіріс өнімділігінің есебі;

- Технологиялық негізгі және қосымша құрал-жабдықтары;

- Сорғыларды таңдау және олардың есебі;

- Сыртқы ғимараттардың есебі;

- Жылулық есеп;

- Суды тұтыну есебі;

- Өндірісті химико-технологиялық бақылау;

- Сәулет-құрылыс бөлігі;

- Өндірістің бас жоспары;

- Технологиялық үрдістерді автоматтандыру және компьютерлеу;

- Ауыр және еңбекті көп қажет ететін  жұмыстарды механикаландыру;

- Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау;

- Санитарлық-техникалық бөлім;

- Құрылыстың немесе реконструкцияның экономикалық тиімділігін есептеу;

Есептік түсіндірме жазбаның мазмұны мазмұн кестесінде келтіріледі. Мазмұны түсіндірме жазбаны түпкілікті ресімдегеннен кейін жасалады және оның негізгі бөлімдерін беттерін көрсете отырып қамтиды.

Есептік түсіндірме жазбаның соңында пайдаланған әдебиеттер тізімі келтіріледі.

Қажет болған жағдайда есептік түсіндірме жазбаның ішіне басқа да қосымша бөлімдер болу мүмкін, мысалы құрал-жабдықтардың компоновкасы, энергетикалық есебі, реконструкцияның орындау тәртібі.

Зауытты реконструкциялау кезінде компоновкалау сызбаларында жаңа құрал-жабдықтарды бөлу керек, ал бас жобада -жаңа бөлімдері, ғимараттарды.

Есептік түсіндірме жазбаның біріші бетінде 2-қосымша, екінші және басқа беттері 3-қосымшада қорсетілгендей жазылу керек.

Дипломдық жоба өзінің шрифтері болу керек, мысалы Алибеков Б.П. студентінің шрифті - Алибеков Б.П.: Н.Д.Қ.-001 болу керек.

Шрифтің бірінші әріпі тамақт өнеркәсібінің негізгі саласын білдіреді. Қант және крахмал-сірне өндірісі үшін – “Н” әріпі.

Екінші әріпі – жұмыстың түрін “Д”- дипломдық жоба.

Үшінші әріпі -студенттің мамандығын “Қ”- қант және “К”-крахмал-сірне өндірісі.

Шифрдегі сандар дипломдық жоба үкіміндегі студенттің реттік номерін белгілейді.  Шрифттегі әріптердің алдында кафедраның индексі де түруы мүмкін. Жалпы есептік түсіндірме жазбаның беттері көрсетілген көлемнен көп болмау керек.

1.ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ

Техникалық-экономикалық негіздеменің міндеті белгіленген жерде белгілі қуаттылық пен типтегі кәсіпорынды салудың немесе қайта құрудың мүмкіндігін және мақсатын белгілеу болып табылады.

Онда, ең алдымен, аймақты, құрылыс алаңын және зауыттың қуаттылығын таңдауды негіздеу мәселелері шешіледі.

Аудан мен құрылыс алаңын таңдау ұлттық мүдделерден, өндірістік қуаттарды орналастыру қағидаттарына, әрбір саланың нақты техникалық-экономикалық ерекшеліктеріне сәйкес және тұрғындар үшін қолайлы өмір сүру және еңбек жағдайларын жасауды ескере отырып жүзеге асырылады.

Құрылыс алаңын негіздеу үшін зауыт салудың экономикалық және техникалық орындылығын растайтын мәліметтердің талдауы жүргізіледі. Бұл жағдайда қант және крахмал-сірне өнеркәсіптеріне тән бірқатар ерекшеліктерді ескеру қажет.

Бұл салалардың өнімдері тікелей тұтыну үшін ғана емес, сонымен қатар бірқатар басқа салалар үшін шикізат немесе арнайы қоспалар ретінде қызмет ете алады. Мәселен, ол наубайханалық, кондитерлік, консервілеу, медициналық және басқа салаларда кеңінен қолданылады. Қант қызылшасы мен крахмал өнеркәсіптерінің айрықша ерекшелігі олардың ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеуші және ауыл шаруашылығымен тығыз байланыста болуы.

Шикізат жеткізуші қызметін атқара отырып, қант және крахмал зауыттары өз аудандарында ауыл шаруашылығының дамуына және мамандануына қолайлы әсер етеді және ауыл шаруашылығы өндірісіне тәуелді. Сонымен бірге, олардың дайын азық түріндегі өндіріс қалдықтары өз кезегінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына пайдаланылады.

Сонымен қатар, қант және крахмал сірне өнеркәсібі келесі белгілермен сипатталады:

- Жаппай өндіріс;

- активтердің жылдам қайтарылуымен салыстырмалы түрде төмен капитал сыйымдылығы

- тез бұзылатын шикізатты (жүгері дәнінен басқа) өңдеуге байланысты өндірістің маусымдылығы

- өндірістік маусымның күнтізбелік жылмен сәйкес келмеуі: бір жылдық түсімнің қызылшасы мен картопын қайта өңдеу екі күнтізбелік жыл ішінде (ағымдағы және одан кейінгі) жүзеге асырылады.

Бұл ерекшеліктер зауыттарды салу үшін өнеркәсіптік алаңды таңдау талаптарын анықтайды.

Зауыттың орналасқан жерін дұрыс таңдау үшін, ең алдымен, келесі деректер болуы керек:

1.Шикізатты жобаланатын зауытқа жеткізу жоспарланған аумақтардағы егістік алаңы;

2.Өсірілген шикізаттың орташа шығымдылығы мен жалпы өнімі;

3.шикізаттың сапасы (қант мөлшері, крахмал мөлшері және басқа көрсеткіштер);

4.Шикізаттың жалпы өнімін пайдалану және оны жеткізу радиусы.

Шикізатты жеткізу радиусының тұжырымдамасы ең алдымен жобаланатын кәсіпорынның шикізат көзіне максималды жақындауын қамтиды.

Жобаланатын зауыттың өнеркәсіптік алаңы мүмкіндігінше жоспарланған шикізат аймағының орталығында орналасуы керек. Бұл ретте шикізатты жеткізу жолдарының ең аз ұзындығы темір жолдар мен жақсы жабуы бар автомобиль жолдарының болуын ескере отырып қамтамасыз етіледі. Бұл ретте көліктерге кететін ең аз шығын қамтамасыз етіледі.Сондай-ақ кіреберіс теміржол жолын салу құны мүмкіндігінше төмен болуы керек екенін есте ұстаған жөн. Бұған оның ұзындығын қысқарту арқылы да, жол жұмысының құнын төмендету арқылы да қол жеткізуге болады. Мәселен, қымбат тұратын көпірлер салуды қарастырмаған жөн.

Сонымен қатар, өнеркәсіп алаңын таңдау кезінде жобаланатын зауытты өндірістік және ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі өндірістік маусымның ұзақтығына қарамастан 180 күн (сироптың бір бөлігін алып қоюмен жобаланған қант қызылшасы зауыттары үшін – 240 күн) бойы үздіксіз беруді ескере отырып шешіледі.

Техникалық-экономикалық негіздемені жүзеге асыру жалпы мәселелерді шешуді де қарастырады:

1.жергілікті отынды, электр энергиясын, қосалқы және құрылыс материалдарын барынша пайдалану;

2.жоспарланған құрылыс алаңының көлік және байланыс құралдарын пайдалану;

3.жоспарланған кәсіпорынды жақын елді мекендерден жұмыс күшімен қамтамасыз ету;

4.өнімді немесе өндіріс қалдықтарын пайдалану бойынша құрылыс аймағының басқа кәсіпорындарымен ынтымақтастық: жалпы инженерлік желілерді, жолдарды салу және пайдалану және басқа да жалпы мәселелер.

Жаңа кәсіпорынды салу және жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды қайта құру бойынша техникалық-экономикалық негіздемеде белгілі бір айырмашылықтар бар.

Мәселен, жаңа зауыт салу кезінде техникалық-экономикалық негіздемеде мыналар қарастырылады:

1. Жобаланатын кәсіпорын үшін шикізат аймағының топырақ-климаттық жағдайларының сипаттамалары;

2. Зауыт салудың орындылығын негіздеу кезінде шикізаттың артық болуын және өнімнің жетіспеушілігін анықтау үшін шикізаттың жалпы түсімінің теңгерімін және шикізат аймағындағы саланың өндірістік қуаттарының сомасын;

3. Жоспарланған құрылыс алаңының көліктік мүмкіндіктерінің сипаттамасы;

4. Зауытты сумен, отынмен, электр энергиясымен, өндірістік және құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету көздерін бағалау;

5. Жобаланатын кәсіпорынды жұмыс күшімен қамтамасыз ету.

Қайта құру кезінде техникалық-экономикалық негіздеменің тапсырмасы біршама жеңілдетілген, өйткені құрылыс алаңын негіздеудің қажеті жоқ. Маңызды аспект - қайта құрудан кейінгі зауыттың өндірістік қуатының негіздемесі. Осы мақсатта зауыттың шикізат аймағындағы шикізатты сатып алу балансына және жақын аудандардағы осындай барлық кәсіпорындардың қуаттарының қосындысына талдау жасалады.

Осы проблемалардан басқа, реконструкцияланған кәсіпорынның техникалық-экономикалық негіздемесін жасауда келесі мәселелерді де ескеру қажет:

1. Зауытты энергияның, судың, өндірістік және құрылыс материалдарының барлық түрлерімен қамтамасыз ету көздерінің сипаттамалары;

2. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды және оның ресурстық аймағын реконструкциялау алдында бағалау: қуаттылық, өнімнің өзіндік құны, рентабельділік;

3. Жұмыстағы кемшіліктер және зауытты қайта құру қажеттілігінің негіздемесі.

Қайта құрудың техникалық-экономикалық негіздемесін орындаған кезде оның тиімділігі шикізатты қайта өңдеу және өнім өндіру бойынша өндірістік қуаттарды ұлғайту сияқты көрсеткіштермен анықталатынын есте ұстаған жөн; өнімнің сапасын арттыру және өзіндік құнын төмендету;өндірістің рентабельділігін арттыру.

2. КӘСІПОРЫННЫҢ БАС ЖОСПАРЫ

Жобаланатын кәсіпорынның бас жоспары оның құрамына кіретін барлық ғимараттар мен құрылыстардың салыстырмалы орналасуын қарастырады. Ол зауыт аумағындағы барлық нысандар арасындағы өндірістік және көліктік байланыстарды, сонымен қатар инженерлік желілерді орналастыруды анықтайды. Инженерлік желілерді сумен, энергиямен, жылумен және газбен жабдықтау желілері, радио және телефон байланысы, сондай-ақ канализацияның барлық түрлерінің жүйелері деп түсіну керек.

Бас жоспарды жобалауға дайындық зауыт құрылысына арналған жерді таңдаудан басталады. Ең алдымен, бұл кезеңде өнеркәсіп алаңының рельефі бағаланады. Осы мақсатта жер бетінің биіктіктерінің айырмашылықтары және учаскенің орташа еңіс шамасы анықталады. Бұл учаскені жобалау кезінде жер жұмыстарының көлемін азайту мүмкіндігін анықтайды.

Содан кейін жоспарланған құрылыстың геологиялық және гидрологиялық жағдайына баға беріледі:

1.Топырақтардың пайда болу сипаты мен ерекшеліктері анықталады;

2. Жердегі рұқсат етілген жүктемелер анықталады;

3. Жер асты суларының деңгейі мен агрессивтілігі белгіленеді;

4. Көшкіндердің, карсттардың және жерасты жұмыстарының болуы анықталады;

5. Су тасқыны кезінде учаске аумағының су басу дәрежесі зерттеледі.

Бұл кезеңде жобаланатын кәсіпорынды инженерлік желілермен қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың сметалық көлемі де анықталады. Жобаланатын кәсіпорынның барлық жүк түрлерін тасымалдау диапазоны құрылыс алаңының учаскеде бар байланыс құралдарына қатысты орналасуын ескере отырып көрсетіледі.

Бас жоспарды жобалау оның технологиялық схемасын дайындаудан басталады, ол кәсіпорынды құрайтын объектілер арасындағы өндірістік және көліктік байланыстардың реттілігі мен сипатын анықтайды. Ғимараттардың, құрылыстардың және желілердің салыстырмалы орналасуын бағалаудағы негізгі критерий технологиялық процесте өндірістік материалдарды тасымалдау немесе жылжыту қашықтығы мен уақытын қысқарту, сонымен қатар желілердің ұзындығын барынша азайту бағыты болып табылады.

Бұл принциптер бас жоспардың макетін әзірлеуге және жобаланатын кәсіпорынның жоспарлау құрылымын орнатуға негіз болады. Жоспарлау құрылымын ғимараттар мен құрылыстардың тұтас кешені ретінде түсіну керек, оған мыналар кіреді:

1. Негізгі өндіріс объектілері;

2. Қызмет көрсету аймақтары (механикалық, шеберханалар және т.б.)

3. Қосалқы цехтар;

4. Барлық қондырғылары бар инженерлік желілер (ластанған ағынды суларды биологиялық тазарту кешені және басқалары);

5. Абаттандыру және көгалдандыру объектілері;

6. Тірек қондырғылары және басқа да осыған ұқсас қондырғылар.

Жоғарыда аталған объектілерді жобаланатын өнеркәсіп алаңында орналастыру осы зауыттың ішіндегі технологиялық және көліктік байланыстарды анықтайды. Ғимараттар мен құрылыстардың өлшемдері қолданыстағы стандарттарға сәйкес технологиялық орналасу шешімдері негізінде анықталады және олардың блокталуын ескере отырып белгіленеді. Бұл ретте қала құрылысы талаптары, өнеркәсіптік эстетика стандарттары, сондай-ақ құрылыс конструкцияларын унификациялау талаптары ескеріледі.

Бас жоспарды әзірлеу кезінде өнеркәсіп алаңының аумағын инженерлік дайындау қарастырылады: орман алқаптарын кесу және тамырын жұлу; сулы-батпақты жерлерді құрғату және қажет болған жағдайда бар ғимараттарды, жолдарды, желілерді алып тастау немесе ауыстыру.

Бұл ретте өнеркәсіп алаңының  схемасы әзірленуде:

1. Геологиялық және гидрологиялық жағдайларды ескере отырып, жоспарлау схемасы жасалады;

2. Құрылыс іргетасын салуға жарамсыз топырақтарды ауыстыру немесе жер жұмыстарына жергілікті материалдарды пайдалану мәселелері шешілуде;

3. Барлық объектілердің құрылыс белгілері негізделеді;

4. Қазбалардың (шұңқырлардың) немесе үйінділердің көлемін есептей отырып, жер жұмыстарының картограммасы жасалады;

5. Қозғалатын топырақ массаларының балансы құрастырылады, одан өнеркәсіптік алаңға қажеттілік анықталады;

6. Жаңбыр суларының ағындарын және олардың кейінгі дренаждық және кәріздік жүйелерін есепке ала отырып, өнеркәсіп алаңын микрожоспарлау қарастырылған.

Кәсіпорынның бас жоспары әдетте бірнеше нұсқада әзірленеді. Оларды кейінгі салыстыру өнеркәсіптік алаңның оңтайлы орналасуы мен дамуын таңдауды жеңілдетеді. Дегенмен, бас жоспардың нұсқаларын бағалау кезінде келесі талаптарды ескеру қажет:

1. Өнеркәсіптік құрылыс үшін ауыл шаруашылығы қажеттіліктеріне жарамсыз немесе аз жарамды жерлер пайдаланылуға тиіс. Мелиорациялық жобаны әзірлеуге рұқсат етіледі:өнеркәсіп алаңын жоспарлау кезінде жойылған топырақтың құнарлы қабатын жою;

2.  Құрылыс алаңы пайдалы қазбалар кен орындарының және ескі жерасты қазбаларының үстінде, сондай-ақ карсттелген және көшкін аумақтарында орналаспауы керек;

3. Өндіріс орнында және оның маңайында табиғатты қорғау және санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шаралар сақталуы тиіс;

4. Өнеркәсіптік алаңның өлшемдері құрылыс тығыздығының қолданыстағы стандарттарына сәйкес келуі және минималды болуы керек. Босалқы жер учаскелері қарастырылмаған;

5. Өнеркәсіп алаңы қосымша желілер мен жолдарды салуға ең аз шығындармен сыртқы инженерлік және көлік коммуникацияларына ұтымды қосылуы керек.

6. Өнеркәсiптiк алаңның еңiстерi жер бетiндегi ағынды суларды кетiрудi қамтамасыз етуге тиiс;

7. Учаске аймағының топырақтары қымбат іргетастарды салусыз ғимараттар мен құрылыстардың іргетасының 2 кг/см2 кем емес жүктемесін қамтамасыз етуі керек.

Сондай-ақ, тұрғын үй құрылысына арналған орынды таңдау өндірістік алаңды анықтаумен және жобаланатын кәсіпорынның жұмысшылар контингентін әлеуметтік-мәдени және қоғамдық қолдауды ескере отырып бір мезгілде жүзеге асырылатынын есте ұстаған жөн.

Бас жоспарды құрастырған кезде басым желдің бағытын ескеру қажет. Ғимараттар, құрылыстар, жарылғыш және өрт қауіпті, атмосфераға адам денсаулығына зиянды шығарындыларды шығаратын ғимараттар, басқа өнеркәсіптік және тұрғын үй объектілеріне қатысты еңістік жағында жобалануы керек. Жеке ғимараттар мен құрылыстар немесе олардың блоктары арасындағы, сондай-ақ олар мен отын мен ағаш материалдарын сақтайтын ашық алаңдардың арасындағы қашықтық нормативті өртке қарсы үзілістерге сәйкес болуы және ғимараттардың отқа төзімділік дәрежесіне байланысты қабылдануы тиіс.

3. ЖОБАЛАНҒАН ЗАУЫТТАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК СХЕМАЛАРЫ

Өндіріс тиімділігі көп жағдайда заманауи жоғары өнімді жабдықтармен жабдықталған өндіріс схемаларын таңдаумен анықталады.

Жобаланатын кәсіпорынның өндірістік схемалары алдыңғы қатарлы технологияны және өндірісті сәйкес ұйымдастыруды қамтамасыз етуі керек, сондай-ақ машиналардың, аппараттардың, сорғылардың, жүк тиеу құрылғыларының және басқа да осыған ұқсас жабдықтардың ең қолайлы өзара орналасуын анықтауы керек. Яғни, негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтардың оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету.

Қант қызылшасы мен крахмал сірне зауыттарының өндірістік схемаларына мыналар жатады: технологиялық, термиялық, су, сондай-ақ тиеу-түсіру және көлік-қойма жұмыстарын кешенді механикаландыру схемалары.

3.1 Технологиялық сұлба

Қазіргі заманғы технологиялық схема келесі талаптарға сай болуы керек:

1. Дайын өнімнің (түйіршіктелген қант, крахмал, сірне, глюкоза және басқа да бірқатар өнімдер) тиісті МЕМСТ талаптарына сәйкес келетін сапасы бойынша өндірістегі ең аз шығынмен алынуын қамтамасыз етуге;

2. Қолданыстағы жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жеңілдету мақсатында өндірістік процестерді механикаландыруды, автоматтандыруды және компьютерлендіруді қамтуға;

3. Өндіріс қалдықтарын кәдеге жаратуды барынша арттыру;

4. Шикізатқа, отынға, суға, көмекші материалдарға, электр энергиясына, буға және дайын өнімді өндіруге жұмсалатын еңбекке ең аз шығындарды қамтамасыз ету.

Технологиялық схемаға барлық жаңа, прогрессивті, қолданылуы ғылыммен, техникамен және өнеркәсіп зауыттарында тәжірибемен расталған болуы керек. Ол өндірістік процестерді анықтайды, жұмыс режимін, негізгі және қосалқы жабдықты таңдауды қамтамасыз етеді.

Шикізаттың сапасына байланысты технологиялық схеманың әртүрлі нұсқалары мүмкін, ол материалдық өндіріс ағындарын қайта бөлумен, қосымша әдістерді немесе басқа технологиялық әдістерді қосумен байланысты. Кейбір жағдайларда зауыт технологиялық режимнің бұзылуынан немесе сапасыз шикізатты өңдеуден туындаған схеманың экономикалық тиімсіз нұсқасы бойынша жұмыс істеуге мәжбүр болады.

Жаңа және қайта құрылатын қант қызылшасы зауыттары үшін типтік схема ретінде келесі технологиялық операцияларды қамтитын схема ұсынылады:

1. Қант қызылшасының жоңқасын үздіксіз қантсыздандыру;

2. Қзылша целлюлозасын престеу целлюлозаның престеу суын диффузияға қайтаруымен;

3. Диффузиялық шырынды әк-көмірқышқылдымен көп нұсқалы тазарту;

4. Бес корпусты буландырғышта шырынды буландыру арқылы сироп алу.

5. Ағынды суларды кристалдық негізде қайнату және соңғы өнімнің қантын тазарту технологиясын қолдана отырып, үш кристалдану схемасы бойынша түйіршіктелген қантты өндіру.

Крахмал сірне өнеркәсібінде әртүрлі өнімдерге арналған технологиялық схемалардың көптеген әртүрлі нұсқалары әзірленді. Мәселен, картоп крахмалы өндірісінде ерекшеленетін технологиялық схемалар қолданылады:

1. Барабанды ағынды електерді және гидроциклондарды пайдаланып крахмалды жуу;

2. Айналмалы сумен жабдықтаудың болуы;

3. Доғалы елеуіштерді қолдану және жасуша шырынын бөлу;

4. Ұсақталған картоптан крахмалды жуу үшін гидроциклондарды қолдану.

Жоғарыда аталған картоп крахмалын өндірудің бірінші технологиялық сұлбасының негізгі кемшіліктеріне жасуша шырынын бөлінудің болмауы және целлюлозаны жуу үшін таза судың көп жұмсалуы жатады. Екінші және үшінші схемалар белгілі бір дәрежеде бұл кемшіліктерді шешеді. Дегенмен, ең перспективті - ұсақталған картоптан крахмалды жуу үшін гидроциклондарды қолдану схемасы.

Қазіргі уақытта картоп крахмалын өндірудің типтік схемасы ретінде жасуша шырынын алу, крахмалды күкірт қышқылымен ағарту, тазартылған крахмал суспензиясынан құмды бөлу, механикалық тазалау және картопты жеткізу үшін конвейер-жуғыш суды қайта пайдалану процестерін қамтитын схема ұсынылады.

Жүгері-крахмал өндірісінде ашық және жабық процестердің схемасы қолданылады.

Ашық процесте жүгері дәндерін сіңіру үшін таза суық су қолданылады. Мөлдірленген клейковина суы канализацияға жіберіледі. Осы схема бойынша жұмыс істегенде қатты заттардың жоғалуы дәннің құрғақ затының массасына 10%-ға дейін жетеді. Бұл схема ағынды суларды тазарту үшін арнайы қондырғыларды құруды талап етеді.

Жабық схемада құрғақ заттардың жоғалуы шамамен 2-3% құрайды, ал тұщы суды тұтыну 5 есеге жуық азаяды. Отандық жүгері өңдеу зауыттарында негізінен жабық технологиялық схема қолданылады.

3.2 Жылулық схема

Жылу тізбегін жобалау кезінде максималды жылу тиімділігін қамтамасыз ететін буландырғыш қондырғының және өндірістік бөлімшелердің барлық жылуды пайдаланатын жабдықтарының мұндай жұмыс режимі қарастырылады.

Жылулық сұлба технологиялық режимге сәйкес зауыттың барлық аумағында өндірістік өнімді қыздыруды, қоюландыруды, қайнатуды немесе булануды қамтамасыз етуге негізделген.

Зауыттың жылу сұлбасы – бұл жылу тасымалдағыштардың белгілі бір түрлерін әртүрлі жылу тұтынушылар арасында бөлу схемасы. Оның негізгі элементтері әртүрлі жылуды пайдаланатын құрылғылар мен қондырғылар: вакуумдық аппараттар, түрлендіргіштер, диффузиялық қондырғылар және басқа да ұқсас жабдықтар. Жылулық схеманың маңызды элементтері сонымен қатар коллекторлар, автоматты дренаждар, жылуды пайдаланатын құрылғылардан конденсатты кетіруге арналған гидравликалық колонналар болып табылады.

Кез келген жылу схемасы келесі элементтерді қамтуы керек:

1. Сұйық өнімдерді (қызылша шырыны, сірне және глюкоза гидролизаттары), сироптар мен тамшыларды процеске қажетті температураға дейін қыздыру;

2. Құрамында құрғақ заты бар буландырғыштардан жоғары концентрлі сироптар алу: қант қызылшасы өндірісінде – 70%-ке дейін; сірнеде - 55-57% дейін және глюкоза өндірісінде - 54-55% дейін;

3. Турбогенераторда қолданылатын және буландырғыштың бірінші корпусына берілетін буды ең аз тұтыну кезінде буландырғыш пен вакуумдық аппараттарға берілетін өнімдерден суды буландыру;

4. Буландырғыш қондырғының соңғы ғимараттарының қайталама буларын барынша пайдалану.

Қазіргі уақытта қызылша қант өнеркәсібінде типтік қондырғы ретінде бес корпусты буландырғыш қондырғы ұсынылады. Ол жоғарыда аталған талаптарға толық жауап береді.

Дегенмен, отандық қант қызылшасы зауыттарының көпшілігінде байыту фабрикасы бар төрт корпусты буландырғыштар бар. Дегенмен, бес корпусты буландырғыш қондырғының бірқатар артықшылықты мүмкіндіктері мен артықшылықтары бар:

1. Жоғары температура жағдайында жұмыс істейді;

2. Соңғы ғимараттардан неғұрлым тез бу шығаруға ие;

3. Концентраторға бармай-ақ шырынды 70% құрғақ  затқа дейін қоюландырады;

4. Масса буларының және аммиак конденсаттарының жылуын тиімді пайдаланады;

5. Булану жылдамдығын жақсартады;

6. Шырын тұтынудың және құрғақ заттардың құрамының өзгеруіне аз сезімталдық;

7. Бу сынамасын бірінші ғимараттардан соңғыларға ауыстыру арқылы жоғары температура аймағында шырынның тұру уақытын қысқартады;

8. Оларды қыздыратын булардың температурасын жоғарылату арқылы массаның қайнау ұзақтығын қысқартады;

9. Шырынды булану процесінде аз түсті сироп пен қанттың жоғалуын қамтамасыз етеді.

Концентраторы бар 4 корпусты буландырғыш қондырғының жобалық көрсеткіштері бойынша технологиялық қажеттіліктерге бу шығыны қызылша массасына 46-50%, ал бес корпусты буландырғыш үшін 40-42% құрайды.

Бес корпусты буландырғыш үшін ұсынылатын температуралық режим 6-қосымшада келтірілген.

Крахмал сірне өнеркәсібінде салыстырмалы түрде төмен температуралық режимі бар шағын үш корпусты буландырғыштар қолданылады. Бұл қант өнеркәсібімен салыстырғанда технологиялық будың аз қажеттілігімен, сонымен қатар меласса-глюкоза сироптары 120˚C-дан жоғары температурада термолабильді болуымен түсіндіріледі.

Өндірістік қуаттылыққа байланысты сірне мен глюкоза өндіруге арналған буландырғыштар ғимараттарының максималды жылыту беті 25-100 м², ал жүгері сығындысын булану үшін - 300 м² болуы мүмкін.

Жүгері сығындысын булану вакуумда жұмыс істейтін 2 немесе 3 корпусты буландырғыштарда жүргізіледі. Жүгері сығындысын булану кезінде буландырғыштардың қыздыру бетін тазалау көп уақытты алады. Сондықтан буландырғыш қондырғының монтаждау схемасы оның кез келген корпусын тазалау үшін тоқтаусыз қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.

Сығындыны булануға арналған буландырғыш қондырғысының ғимараттарының технологиялық режимі 12-қосымшада келтірілген.

Меласса өндірісінде сиропты бірінші корпусқа жіберер алдында жылу алмастырғыштарда алдымен 86˚C, содан кейін 97˚C дейін қыздырады. Сиропты 97˚C градусқа дейін қыздырғанда 114,6˚C температурасы бар бу қолданылады. Меласса буландырғышының бірінші корпусы 93 кПа қысыммен жұмыс істейді. Бұл оны 100˚C сироптың қайнау температурасымен және 97,7˚C температурасымен қайталама булардың таңдауымен қамтамасыз етеді. Екінші және үшінші ғимараттарда қысым сәйкесінше 49 және 19,6 кПа.

Глюкоза өндірісінде сироптардың түсінің жоғарылауын азайту үшін буландырғыштың соңғы корпусы 4,9-7,5 кПа қалдық қысымда жұмыс істейді.

3.3 Судың схемасы

Кәсіпорынның су шаруашылығы сызбасын құрастырған кезде оның барлық тұтынушылары мен олардың су сапасына қойылатын талаптарын ескеру қажет[15,17,22].Бұл ретте табиғи су қоймаларынан суды тұтынуды барынша азайту қажет.

Табиғи су қоймалары ретінде - өнеркәсіпті сумен қамтамасыз ету көздері: өзен, тоған немесе артезиан құдықтары болуы мүмкін.

Технологиялық қажеттіліктер үшін өнеркәсіп зауыттарында артезиандық, аммиактық, тұщы техникалық (өзен немесе тоған), барометрлік, I-разрядты айналым жүйесінен ластанбаған салқындатылған және II-разрядты айналым жүйесінен тазартылған конвейер-жуғыш су қолданылады.

Қызылша қант өндірісінде сонымен қатар целлюлоза сығымдағыштар, циркуляциялық левер және фильтрациялық шламды кетіру жүйесіндегі су қолданылады.

Суды технологиялық мақсатқа пайдаланған кезде оның құрамында бояғыштардың түзілуіне және өндірісте қант пен глюкозаның жоғалуын арттыратын азот немесе азот қышқылдарының тұздары, сульфат және хлорид тұздары, темір, марганец және сілтілі металл иондары болмауы керек.

Сонымен қатар, су түссіз, мөлдір, иіссіз және дәмсіз болуы керек және өнімдерді тазарту және өңдеудің басқа кезеңдерінде жойылмайтын еритін минералды тұздар мүмкіндігінше аз болуы керек.

Шикізатты тасымалдауға және жууға пайдаланған кезде судың құрамында гидравликалық конвейерлерде шөгетін және шикізатты өндіріске жеткізуді бұзатын механикалық қоспалар болмауы керек.

Оның температурасы 25˚C-тен аспауы керек. Әйтпесе, шикізатты тасымалдау кезінде қант пен крахмалдың жоғалуы артады және ашыту процестерін тудыратын термофильді бактериялардың дамуына қолайлы жағдайлар жасалады. Судың реакциясы сілтілі болуы керек, бұл шикізатты тасымалдау кезінде ашытуды және көбіктенуді азайтады.

Айналым жүйесінің тазарту құрылыстарынан кейінгі конвейер-жуғыш судың физика-химиялық және бактериологиялық көрсеткіштері табиғи су қоймаларының тұщы суының құрамына сәйкес келуі керек.

Жылу алмасуды және механикалық жабдықты салқындату үшін суды пайдаланған кезде ол барометрлік конденсаторлар мен құбырлардағы шөгуді болдырмайтын I санатты және қаттылықтағы айналмалы су жүйесінде мүмкін болатын ең төменгі температураға ие болуы керек: салқындатылған жабдықтың қабырғаларында «қаптауды» тудыратын дисперсті заттардың ең аз мөлшері болуы керек: оның құрамында салқындатқыш қондырғыларда микроорганизмдердің дамуына қолайлы жағдай туғызатын және салқындатқыш беттердің биологиялық ластануына ықпал ететін органикалық заттар болмауы керек, бұл жылу берудің нашарлауы, сондай-ақ күкіртсутек пен компоненттер, коррозиялық жабдық.

Қазандықтарға қойылатын су талаптары олардың түріне және жылулық жағдайларына байланысты анықталады. Қазандықтарда қақтың пайда болуын болдырмау үшін оларды ішуге арналған судың ең аз кермектігі болуы керек. Бұл суда кальций мен магний силикаттарынан аз еритін қақтардың пайда болуына ықпал ететін кремний қышқылының болуы өте қажет емес. Ең аз мөлшері көбіктенуі керек: май, шайырлы және басқа ұқсас компоненттер, сондай-ақ металл беттерінің коррозиясын тудыратын заттар: бос қышқылдар, оттегі және қышқылдар.

Таза барометрлік суды алдын ала конденсаторда вакуумдық аппараттардың масса буының бір бөлігін конденсациялау арқылы I кристалдану арқылы алады. Осы мақсатта алдын ала конденсаторға таза өзен немесе тоған суы беріледі. Табиғи су қоймаларының суы да қант қызылшасы өндірісінде және шикізат зертханасында шикізатты, фрагменттерді,  диффузиялық пышақтарды жуудың екінші кезеңіне пайдаланылады. Оның тұтынуын қызылша қант зауыттарын жобалау кезінде түйіршіктелген кептірілген целлюлоза бөлімдерінде де ескеру қажет.

I-разрядты шартты таза судың айналым жүйесінен салқындатылған су келесі технологиялық операцияларға қолданылады:

1. Вакуумдық аппараттар мен буландырғыштардың негізгі конденсаторындағы, сондай-ақ вакуумдық сүзгілердің барометрлік конденсаторындағы бу конденсациясы.

2. Күкіртті жағу қондырғыларының сублиматорларында, массалық араластырғыштардың – кристаллизаторлардың, сорғылар мен компрессорлардың жылу алмасу беттерінде күкірт диоксидін салқындату.

3. Фильтрлі шүберекті және жабдықты жуу.

Конвейер-жуғыш су қоспалардан тазартылады және екі сатылы механикалық тазарту арқылы тазаланады. Тазалау жүйелерінде гидроциклондарды қолдану кезінде оның тазарту әсері 96%-ға дейін болуы мүмкін. Мөлдірленген конвейер-жуғыш судың аз бөлігі шикізатты жуудың бірінші сатысына жіберіледі, ал олардың негізгі бөлігі қайтадан гидравликалық конвейерге қайтарылады.

Қазіргі уақытта қызылша қант зауыттары үшін шөгінді судың айналмалы және фильтрациялық жүйелерін жобалау міндетті болып табылады. Бұл жүйелерді қоректендіру ластанбаған ағынды сулардың айналым жүйесінен қамтамасыз етілуі керек.

Аммиак суы өнеркәсіп зауыттарында ең көп қолданылады. Мәселен,  қант қызылшасы зауыттарында оны сүзгі торын жуу және соңғы өнімнің қантының аффинациясы үшін I кристалдану массасының  шығуын сұйылту үшін қолдануға болады: соңғы өнімнің массасын қайнатып, шайқау үшін кристалдану, сонымен қатар диффузиялық пышақтарды, сүзгі матасын, қаптарды және жабдықтарды жуу.

Жуу жеткіліксіз болған жағдайда, әкті сөндіру үшін аз мөлшерде аммиак суын қолдануға болады. Аммиак суының қалған бөлігі 65-67˚C дейін салқындатылып, диффузиялық қондырғыны қоректендіруге жіберіледі.

Осы сулардан басқа қант қызылшасы зауыттарының су шаруашылығы жүйесіне өндіріс процесінде пайда болатын өнеркәсіптік ағынды сулар кіреді: сұйылтылған конвейер-жуғыш шлам; қышқыл целлюлоза суы; қызылша кескіштер мен олардың пышақтарын жуғаннан кейінгі су; I санаттағы сүзгі маталар мен қаптарды жуудан алынатын су, кір суы; пульпа ұстағыштарын жуғаннан кейінгі су; целлюлоза прессінің су тұнбасы және шөгінді шламы; ТЭЦ ағындылары, зертханалық және тұрмыстық ағындылар.

Ластанған өндірістік ағынды сулар табиғи немесе жасанды тазартуға ұшырауы керек. Жаңадан жобаланған қызылша қант зауыттары үшін екі сатылы аэрация әдісімен жасанды биотазалау қарастырылған. Бұл ағынды суларды тазарту жүйесі тазарту қондырғылары ретінде I-кезеңге арналған аэротенк-араластырғыштарды, II-кезеңге арналған аэротенк-дисплизаторларды және белсенді тұнбаны тұрақтандырғыштарды қамтиды. Биотазалаудан кейін суды егінді суаруға пайдалануға болады. Мұндай жағдайларда суды дезинфекциялау және механикалық тазарту қамтамасыз етіледі.

Крахмал және сірне зауыттарының ағынды суларын ластану сипатына қарай екі топқа бөлуге болады:

1. Душтан, дәретханадан, картоп шайғыштан, гидро астық жемінен, майлық жуғыштан ластанған ағынды сулар.

2. Шырын және тұзақтардан және басқа қосалқы жабдықтан кейінгі жууға арналған су.

Тікелей ағынды суды пайдалану схемасы бар картоп крахмалы өндірісінде ағынды сулардың пайда болу көзі келесі технологиялық операциялар болып табылады:

1. Гидравликалық конвейер және картопты жуу;

2. Технологиялық су: картоп шырыны, қоюландырылған крахмал суспензиясы мен крахмалды жуғаннан кейін шырын суы.

Картоп-крахмал зауыттарын ұтымды сумен қамтамасыз ету схемасының негізгі операциялары ретінде келесілер ұсынылады:

1. Картоп шырынын оқшаулау және кәдеге жарату;

2. Целлюлозаны престеу және пресс суын технологиялық процесте, мысалы, ботқадан крахмалды жуу станциясында қайта ретпен пайдалану.

3. Картоп шырынын алу және ботқадан крахмалды жуу станцияларында крахмалсыз жуу суын кезекпен пайдалану;

4. Картоп түйнектерін жуу үшін және ішінара сумен қамтамасыз ету үшін крахмалсыз шырын суларын қайталап пайдалану;

5. Конвейер-жуғыш суларды тазарту және оларды гидравликалық жабдықтауға және ішінара картопты жууға арналған айналмалы сумен жабдықтауда пайдалану.

Осы схема бойынша тұщы, қайта өңделген және қайта пайдалануға болатын суды тұтыну 1 тонна картопқа 19,63 м3 құрайды, оның ішінде: тазартылған конвейер-жуу – 4,9 м3/т; қайталап-дәйекті түрде қолданылатын баспасөз - 9,73 м3/ т; сапалы ауыз су – 5м3/т.

Суды ұтымды пайдалану схемасы бойынша толық биологиялық тазартуға жіберілетін су мөлшері 4,55м3/т.

Қант қызылшасы мен крахмал өнеркәсіптерінде ағынды суларды биологиялық тазарту әдістері ең тиімді болып табылады. Қазіргі уақытта өнеркәсіп зауыттары бір жасушалы хлорелла балдырлары бар қоймалардағы ағынды суларды тазарту әдісін кеңінен қолдануда. Осындай тазалаудан кейін ағынды суларды ауыл шаруашылығы жерлерін суаруға пайдалануға болады.

Егер бұл суларды ауыл шаруашылығында тазарту үшін пайдалану мүмкін болмаса, аэрациялық тазарту арналарының технологиясын қолдану ұсынылады. Олар жоғары тиімді, жеткілікті қарапайым және үнемді құрылымдар. Аэрациялық арналарды тазарту белсенді тұнбаны пайдалану арқылы биологиялық принципке негізделген.

Жүгері крахмалы өндірісінің ағынды суларының мөлшері қабылданған технологиялық схемаға және оларда қолданылатын жабдықтың техникалық өнімділігіне байланысты өзгереді. Мысалы, жүгері крахмалын өндірудің жабық әдісімен тұщы судың шығыны 1 тонна жүгеріге 2,7-3,0 м3 құрайды. Бұл технология бойынша тұщы су крахмалды жууға, крахмал суспензиясын сұйылтудың соңғы кезеңіне дейін, сонымен қатар зауыттық зертханада тұрмыстық және шаруашылық қажеттіліктерге пайдаланылады.

Сірнелеу өндірісінде сол мақсаттар үшін барометрлік су қолданылады. Барлық басқа технологиялық операциялар үшін клейковина суы, вакуумдық сүзгілерден алынған фильтрат және жуу суы, ірі целлюлоза мен ұрықтың бұрандалы престерінен алынған фильтрат, сондай-ақ ұсақ целлюлоза мен глютенді сусыздандырудан кейін қолданылады. 1 тонна жүгеріге 2-2,3 м3 су өніммен бірге өндірістен қайтарымсыз жойылады. Меласса өнеркәсібіндегі ағынды су едендерді, жабдықтарды және зертханаларды жуудан шығады.

Жүгері сығындысын өндіруде барометрлік конденсаторлар үшін жалпы су шығыны 1 тонна сығындыға 75-90 м3 құрайды және судың температурасына байланысты. Жақында конденсаторларда буды конденсациялау үшін салқындату мұнараларында салқындағаннан кейін барометрлік су қолданылды. Бұл өндірістегі таза суды тұтынуды 1 тонна сығындыға 18-25 м3 дейін төмендетуге мүмкіндік берді.

Май және жем өндірісіндегі өнеркәсіптік ағынды сулардың құрамына майлықтарды жуғаннан кейінгі және тұрмыстық мақсатта қолданылатын су кіреді.

Шикі жүгері крахмалы, жем, май және сығынды өндірісінің ағынды суларының құрамы өңделетін шикізаттың түрі мен сапасына, тұтынылатын судың мөлшері мен сапасына байланысты. Глютенді су дренаждары ең ластанған. Олардың құрамында шамамен 2600 мг/л қалқымалы заттар бар,БПК5 5280 мг-ға О2/л және ХПК – 9160 мг О2/л тең. Ағынды судың бұл сапасы терең биологиялық тазартуды қажет етеді.

4. ТИЕУ-ТҮСІРУ ЖӘНЕ КӨЛІК-ҚОЙМА ЖҰМЫСТАРЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ

Өнеркәсіптің жобаланатын зауыттарының өндірістік қуатын арттыруға қойылатын талаптар еңбекті көп қажет ететін тиеу-түсіру және көлік-қойма жұмыстарының көлемінің ұлғаюына себеп болады. Тиісті тетіктерді қолданбай оларды жүзеге асыру іс жүзінде мүмкін емес. Мәселен, тәулігіне 6000 т қызылшаны қайта өңдейтін өндірістік қуаттылығы бар қызылша қант зауыттары үшін ТТКҚ-жұмыстарының жылдық көлемі 2,3 млн т құрайды. Оның ішінде қызылшамен – 1,4 млн т, целлюлозамен – 0,5 млн т, түйіршіктелген қантпен – 0,3 млн т және әктаспен және қатты отынмен – 0,2 млн т жұмыс істейді. Сондықтан көп еңбекті қажет ететін жұмыстарды механикаландыру схемалары ТТКҚ-жұмыстарының мүмкін болатын көлемдерін барынша арттыруы керек.

ТТКҚ-жұмыстары мен қант және крахмал-сірне өнеркәсіптерінің кәсіпорындарын механикаландыруды бағалау үшін механикаландыру деңгейі мен дәрежесінің көрсеткіштері қолданылады. Механикаландыру деңгейі деп жұмыстарды механикаландыру көлемінің олардың жалпы көлеміне пайызбен қатынасымен өрнектелетін шама түсініледі. Механикаландыру дәрежесін анықтау ТТКҚ жұмыстарын механикаландыру деңгейімен салыстырғанда қиынырақ. Механикаландыру дәрежесі немесе жұмысшылардың механикаландырылған еңбекпен қамтылуы механикаландырылған еңбекпен айналысатын жұмысшылар санының механикаландырылған көмекші және қол еңбегімен айналысатын жұмысшылар санына пайыздық қатынасы ретінде анықталады.

Қант қызылшасын өндірудегі механикаландыру көрсеткіштері салыстырмалы түрде жоғары, механикаландыру деңгейі 92-94%, механикаландыру дәрежесі 50-52%. Қызылшамен жұмыс істегенде механикаландыру дәрежесі 65%, ал түйіршіктелген қантпен - 20%.

Механизациялау сұлбалары, негізінен, соңғы сериялы отандық жабдықтар мен механизмдерді пайдалануға негізделген. Мәселен, қызылшамен операциялар үшін фронтальды иық төсеу машиналары қарастырылған: өнімділігі 250 және 180 т/сағ Ш1-ПКФ және Ш1-ПСМ, Ш1-ПСП маркалы экскаватор негізіндегі қызылша қоректендіргіштері өнімділігі 300 т/сағ, ТО-36 маркалы пневматикалық доңғалақты алдыңғы тиегіштер және басқа машиналар мен механизмдер.

Әктаспен және қатты отынмен жұмыстарды механикаландыру үшін пневматикалық доңғалақты алдыңғы тиегіштер мен фронтальды грейфер крандар қолданылады. Түйіршіктелген қанттың негізгі бөлігін сақтау силос типті қоймаларда ыдыссыз қамтамасыз етіледі. Қаптарға оралған түйіршіктелген қантты жөнелту экспедиция қоймасы арқылы, ал орамсыз – мамандандырылған автомобиль және теміржол көлігіне үйінді жөнелту пункті арқылы жүзеге асырылады.

Жаңа қант қызылшасы зауыттарын салу және жұмыс істеп тұрған зауыттарды қайта құру кезінде қол еңбегін азайту, шикізат пен дайын өнімнің ысырабын азайту мақсатында жобаларға келесі объектілерді енгізу қажет:

1. Кешенді механикаландырылған қызылша қоймалары;

2. Автоматты техникалық қызмет көрсету және сақтау режимін қашықтықтан басқару арқылы қызылшаны белсенді желдетуге арналған қондырғылар;

3. Қызылша тамырларын химиялық препараттармен қоймалау барысында көбік түзетін және өңдеуге арналған қондырғылар;

4.   Химиялық заттарды сақтауға арналған қоймалар және олардан жұмыс ерітінділерін дайындайтын станциялар;

5. Тауарлық-материалдық қорларды жабатын материалдарды жөндеу және сақтау пункттері.

Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған қант қызылша зауыттарының үйінді алқаптарында қол еңбегін азайту мақсатында ауыр жүк көліктерді түсіруге арналған қызылша қадалағыштарды, қызылша қопсытқыштарын және қызылша тамырын көбік пластикпен жабуға арналған машиналарды жаңғырту жұмыстары жүргізілуде.

Түйіршіктелген қантпен механикаландыру негізінен оны үйіп сақтауға және үйіп тасымалдауға арналған кешенді механикаландырылған қоймаларды әзірлеуге және енгізуге бағытталған. Түйіршіктелген қантты қаптарда сақтауға арналған қоймаларда жинақтау және бөлшектеу қондырғылары мен қап қалыптастырушы автоматтандырылған жүйелерді қолдану күтілуде.

Картоп крахмалы өндірісін механикаландыру жүйелерінде қант және басқа салалардан алынған, сондай-ақ арнайы жасалған жабдықтар қолданылады. Бұл машиналардың көпшілігі әмбебап болып табылады, мысалы, түйіршіктеп төсеу машиналары РУМ-2. Олар қант өнеркәсібі үшін коммерциялық түрде шығарылатын түйіршектеп жинағыш «Комплекс-65М2Б» негізінде жасалған [13,19].

Өңдеуге арналған картопты тұрақты және біркелкі жеткізуді қамтамасыз ету үшін зауытта жетілдірілген конструкциядағы құрастырмалы қоймаларды жобалау қажет:

1. Оқшауланған жабыны бар құрама бетоннан жасалған жартылай көмілген түрдегі қойма;

2. Түбі бетондалған және оның шегінен тыс негізгі гидравликалық конвейердің шығуы бар бункер типті қойма.

Картоп вагондарын механикалық түсіру үшін үлкен өндірістік қуаттылықтағы зауыттарды жобалау кезінде гидравликалық түсірумен қабылдау құрылғыларын жобалаған жөн. Бұл түсіру схемасы бойынша вагондар маневрлік локомотивпен беріледі және маневрлік лебедка көмегімен түсіру фронты бойынша қозғалады.

ТТКҚ - астықпен (жүгері, бидай) жұмыс істеу де механикаландыруды қолданбау мүмкін емес, ол негізінен келесі операцияларды шешеді:

1. Автомобиль немесе темiр жол көлiгiнен астықты қабылдау;

2. Тазалау үшін астықты жеткізу;

3. Астықты сақтау үшін қоймаға тасымалдау және қажет болған жағдайда қоймада сақталған астықты өндіріске бере отырып көлік құралдарына қайта тиеу.

Орта және шағын өндірістік қуаттылықтағы кәсіпорындар үшін ТТКҚ-жұмыстарын шикізатпен механикаландыру мәселесі шешілді, механикаландырылған қоймалар салу қарастырылды. Бұл ретте стационарлық механикаландырылған және жылжымалы механикаландырылған қоймалар ерекшеленеді. Стационарлық механикаландырылған қоймалар тиімдірек. Бұл қоймалар барлық өндірістік процестерді кешенді механикаландыру мен автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Оларды кәсіпорын аумағында құрылыс салуға жобалау ұсынылады.

Өндірістік қуаттылығы үлкен кәсіпорындар үшін дәнді дақылдармен барлық жұмыстарды кешенді механикаландыруды қамтамасыз ететін диірмен элеваторларын салу ұсынылады.

2000 жылдар кезеңінде крахмал және сірне өнеркәсібінде механикаландыруды дамыту ТТКҚ-жұмыстарының ұтымды технологиясына негізделген кешенді шараларды жүзеге асыруды талап етеді. Бұл кезеңнің ең өзектісі – автоматтандырылған желілерді құру. Бұл желілерге осы бағытта әзірленген, өнімділігі 100 т/сағ картопты құрғақ крахмалға өңдеуге арналған Ш5-ПЛУ-3 маркалы картопқа арналған автоматтандырылған желі, сондай-ақ жүгеріден крахмал алуға арналған, маркасы Ш5-МПК- 300, өнімділігі 300 тонна/тәул автоматтандырылған техникалық кешен кіреді.

Өнеркәсіптегі жаңадан жобаланатын зауыттар үшін ТТКҚ жұмыстарын механикаландырудың жалпы деңгейі 96%, ал қайта құрылатын зауыттар үшін 92,5% болуы керек. Механикаландыру дәрежесі 65%-тен төмен емес.

5. НЕГІЗГІ ӨНДІРІС ӨНІМДЕРІНІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ

Ол тұтастай кәсіпорындарды кешенді механикаландыру жүйесіне кіреді және технологиялық процестерді және қосалқы еңбекті көп қажет ететін жұмыстарды механикаландыруды қамтиды.

Технологиялық процестерді механикаландыру шикізатты (қызылшаны, картопты) жуу, оларды кесу немесе ұнтақтау, шырындарды тазалау, оларды булану, кристалдау және басқа да бірқатар операцияларға әсер етеді. Сонымен қатар, ол негізгі технологиялық сатылар арқылы өндіріс өнімдерінің қозғалысын механикаландыруды қамтиды. Оны қант және крахмал өнеркәсіптерінде енгізу үшін гидравликалық, механикалық және пневматикалық көліктер қолданылады.

Қысымсыз және қысымды гидравликалық тасымалдауды ажыратыңыз. Қысымсыз гидравликалық көлік - бұл өнімдер ауырлық күшімен қозғалатын құбыр. Қысымды тасымалдау кезінде өнім сорғы жасаған қысыммен құбырлар арқылы қозғалады.

Сорғыны таңдағанда, тасымалданатын өнімнің қасиеттерін ескеру керек, оның өнімділігін (Q, t / сағ) және қысымын (Н.м.вод.ст.) анықтау керек.

5.1 Сорғылардың классификациясы

Сорғылар шартты түрде жұмысшылары бар сорғы-машиналарға, органы жоқ сорғы-құрылғыларға бөлінеді.

Сорғылар-машиналар қалақты және көлемді болып бөлінеді. Қалақшалы сорғыларға орталықтан тепкіш, осьтік және құйынды және көлемдік: тісті, айналмалы, бұрандалы, червякты, қалақшалы және поршеньді сорғылар жатады.

Центрифугалық сорғылар қант және крахмал-сірне өнеркәсіптерінде кеңінен қолданылады. Олардың көмегімен шикізат өндіріске жіберіледі. Мысалы, қызылша қант өндірісінде қызылша-су қоспасын гидравликалық конвейерлерден жуу бөліміне айдау үшін осы типтегі Д4-ПНЦ-3x-20 маркалы электр сорғы қондырғылары (Q=3000 т/тәул, Н=20 м.вод.ст.) пайдаланылады, сонымен қатар Д4-ПНЦ-6x-22 (Q=6000 т/тәул, Н=22 м.вод.ст.).

Картоп-крахмал өндірісінде бұл үшін Ш5-ПН2-К-200 маркалы су-картоп сорғысы қолданылады. Бұл сорғы 160 м3/сағ су өткізу қабілетін қамтамасыз етеді және H=12 м.вод.ст. 10 с-1 жұмыс дөңгелегінің жиілігінде.

Сонымен қатар, орталықтан тепкіш сорғылар суды, шырынды, қызылша қантын, меласса мен глюкоза сироптарын, крахмал суспензияларын, химиялық белсенді сұйықтықтарды, крахмал ботқасын және басқа да өнімдерді жеткізу үшін қолданылады. Атап айтқанда, суды, қаныққан шырынды және басқа бейтарап сұйықтықтарды 95˚С температурада 50% дейін және тығыздығы 1250 кг/м3 дейін айдау үшін AНС маркалы орталықтан тепкіш сорғы қондырғылары болуы мүмкін. пайдаланылады. Олардың өнімділігі 40-400 м3/сағ, ал қарқындылығы - 25-тен 60 м.вод.ст-ке дейін. Мысалы, АНС-40 маркалы сорғы Q=40 м3/сағ және Н=25 м.вод.ст.

Температурасы 100˚С-қа дейінгі целлюлоза-су қоспасы мен фекальды сұйықтықтарды жеткізу үшін, сондай-ақ құрамында қоспалары бар қатты ластанған сұйықтықтарды тасымалдау үшін, мысалы, тазартылмаған конвейерді жуу немесе III санаттағы ағынды суларды тасымалдау үшін орталықтан тепкіш сорғыларды (НФ және НФЖ брендтері) пайдалану ұсынылады.

СОТ маркалы ортадан тепкіш сорғылар көптеген қант және крахмал сірне зауыттарында өзін жақсы дәлелдеді. Бұл тік корпус қосқышы бар көлденең құрылғылар. Олар 5%-ға дейінгі қалқымалы заттары және 90-95˚C температурасы бар сұйықтықтарды айдау үшін ұсынылады. Мысалы, СОТ-60М (Q=60 м3/сағ; Н=48 м.вод.ст.) және СОТ-100М (Q=100 м3/сағ; Н=50 м.вод.ст.) сорғылары.

Осьтік сорғылар өте жоғары өнімділікке ие және өнімдердің үлкен массасын айдау үшін қолданылады. Қант қызылшасы өндірісінде мұндай сорғылар шырынды бірінші карбонацияда қайта айналдыру үшін орнатылады. Бұл ось бойымен жұмыс дөңгелегіне айдалатын өнімді беретін көлденең консольдық сорғылар. Сериялық шығарылатын осьтік сорғылар Ос-35 маркалы өнімділігі 800-1100 м3/сағ диапазонында және басы - 4,2-6,8 м.вод.ст., ал ОС-42 маркалы Q - 1400-2000 м3 / сағ диапазонында. және H - 6-дан 8,5 м.вод.ст. дейін.

Құйынды сорғылар буландырғыштан, төмен концентрациядағы крахмал сүтінен және сұйық жуғыштардан конденсатты беру үшін қолданылады. Центрифугаларға су беру үшін ЭСН-1.1 құйынды сорғыларын орнатуға болады. Крахмал және шәрбат өндірісінде В маркалы құйынды сорғылар: өнімділігі 11-ден 20 м3/сағ-қа дейінгі 2,5 В-1,8 және қысымы 0,2 - 0,7 МПа, сонымен қатар еркін құйынды маркалары ПНВ-100 (Q=150 м3/сағ).H=0,22 МПа).

Айналмалы және поршеньді сорғылар негізінен тұтқыр және қалың өнімдерді жылжыту үшін қолданылады. Салыстырмалы түрде кішігірім көлемді қиылысатын өніммен олар үлкен қысымды дамытады. Айналмалы типті электр сорғы қондырғылары: РН-12; РН-16; РН-25 және РН-30 қант өндірісінде массаны айдау және тазарту үшін қолданылады. Бұдан басқа, олар оны жартылай құрғақ жою жүйелеріндегі ақауды, сондай-ақ ұқсас физикалық және химиялық қасиеттері бар және кинематикалық тұтқырлығы 2х10-3 м2/с жуық абразивті қоспалары жоқ басқа орталарды жеткізу үшін қолданылады. Бұл марканың сорғылары өнімділігі 12-ден 30 м3\сағ және 25 м.вод.ст  қысымды қамтамасыз етеді, ротор жиілігінде 0,7 с-1.

Сорғылардың бұл түріне Д4-ПНР-22x25 (Q=22 м3/сағ; H=25 м.вод.ст.) маркалы тазартқыш массалық сорғыға жатқызуға болады. Ол жұмыс органының айналмалы қозғалысы бар айналмалы ығысу сорғыларына жатады - эллиптикалық ротор. Бұл сорғы конструкциясындағы сору және шығару қуыстарын бөлу ротордың эллиптикалық бетіне арнайы кескішті басу арқылы жүзеге асырылады.

Картоп крахмалы өндірісінде картоп ботқасын, целлюлозаны және крахмал суспензияларын тасымалдау үшін Ш5-ПДН маркалы қос плунжерлі сорғы қолданылады. Осы брендтің сорғылары 0,4-0,6 МПа қысымда 12-ден 20 м3/сағ өнімділікті қамтамасыз етуге қабілетті.

Диафрагмалық типті поршеньді сорғыларды, мысалы, бөлгіш тұндырғыштардан суспензияны айдау үшін пайдалануға болады.

Тісті сорғылар меласса, меласса және гидрозаны жеткізуге, сондай-ақ жабдықты майлау және гидравликалық басқару жүйелеріне май беру үшін жарамды. Бұл сорғыларға П6-ПНВ сорғылары кіреді. Олар крахмал және сироп өндірісінде айдауға арналған және қант қызылшасы зауытының технологиялық процесінде қолданылады.

Отандық қант зауыттарында бұрандалы, қалақшалы, червякты және поршеньді сорғылар жартылай таратылмайды. Крахмал сірне өндірісінде В маркалы бір бұрандалы сорғылар қолданылды.Олардың негізгі элементтері бір іске қосулы бұранда мен қысқыш болып табылады. Бұл сорғыларға 1В 6/5 маркалы сорғы кіреді (Q=5 м3/сағ; Н=0,5МПа).

Технологиялық жабдықта вакуум жасау үшін поршеньді, айналмалы және су сақиналы вакуумды сорғыларды пайдалануға болады. Сұйық сақиналы сорғылар, мысалы, РМК маркалары вакуум мен қысым жасау үшін де пайдаланылуы мүмкін. Кейбір зауыттарда олар вакуумдық сүзгілердің сүзгі бетінен шөгінділерді үрлеу кезінде компрессорлар ретінде пайдаланылады.

Қазіргі уақытта ВВН маркалы су сақиналы вакуумдық сорғылар өндірісте кеңінен қолданылады. Бұл сорғы конструкцияларындағы жұмыс сұйықтығы су болып табылады және олар аммиак және СО2 сияқты 1,7%-ға дейін конденсацияланбайтын газдары бар ауаны соруға арналған. Бұл сорғыларды атмосфералық ауаны сору үшін де пайдалануға болады. Ең көп таралған сорғылар ВВН1-150Н және ВВН2-150M, өнімділігі 150 м3/сағ, сонымен қатар ВВН2-300 (Q=300 м3/сағ).

Жобаларда монтаждауға қабылданған сорғы қондырғылары жобаланатын объектінің технологиялық жабдықтарына өнімділік көрсеткіштері бойынша сәйкес келуі керек. Басқаша айтқанда, олар технологиялық процесте өнімдердің және қосалқы материалдардың қажетті массасын жеткізуді қамтамасыз етуі керек. Сондықтан сорғыларды, сондай-ақ жабдықты есептеу өнімді есептеу деректері негізінде жүзеге асырылады. Өнеркәсіп зауыттарының конденсат қондырғыларының сорғыларының бастапқы технологиялық көрсеткіштері жылулық есептен, ал өндірістегі сумен жабдықтау сорғылары үшін су шығынының есебінен алынады.

Сорғы қондырғысын таңдаған кезде ең алдымен оның конструктивтік ерекшеліктерінің технологиялық процестің шарттарына және айдалатын өнімнің қасиеттеріне сәйкестігін ескеру қажет. Яғни, температура жағдайларын, айдалатын массалардың тұтқырлығын, қоспалардың болуын және бірқатар басқа көрсеткіштерді ескеріңіз.

Есептеулер нәтижелері және сораптарды кейіннен таңдау негізінде студент олардың жиынтық кестесін құрастырады. Кестеде жеке бағандарда көрсетіледі: жобаланған өндірістің айдалатын өнімдерінің атауы, әрбір нақты өнім үшін орнатылған сорғы қондырғысының маркасы, сондай-ақ оның өнімділігі (м3/сағ) және қысымы (м.су бағанасы немесе МПа). Бұл кесте жобаның есеп айырысу және түсіндірме жазбасына енгізілген.

6. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР

Дипломдық жобаға есеп бөлімі және түсіндірме жазбадағы негізгі бөлігі болып табылады.

Технологиялық есептеулер негізінде барлық жобалық шешімдер қабылданады және олардың негіздемесі жасалады. Олардың нәтижелері жобаның экономикалық тиімділігін анықтау үшін бастапқы деректер ретінде де қызмет етеді.

Технологиялық есептердің құрамына мыналар кіреді: өндіріс өнімдерінің есебі, жылу мен судың есебі, сонымен қатар негізгі және қосалқы жабдықтардың есебі.

6.1 Өндірістік құрал-жабдықтарды есептеу

Өнімді есептеу жобада қабылданған технологиялық схемаға сәйкес өндіріс өнімдерінің саны мен құрамын белгілеу үшін жүргізіледі. Оның нәтижелері өндірістегі технологиялық жабдықты, жылуды, буды және суды тұтынуды есептеу үшін қажет.

Өнімдерді есептеу жүргізіледі:

1. Саладағы жаңа зауыттарды жобалау және жұмыс істеп тұрғандарды қайта құру;

2. Жұмыс істеп тұрған зауытта жабдықтың техникалық көрсеткіштерін пайдалануды тексеру;

3. Әртүрлі салалардың технологиялық схемаларының ықтимал және тиімді нұсқаларын салыстыру және анықтау;

Жаңадан жобаланған зауыт үшін өнім есебін жүргізген кезде алдымен өңдеуге арналған шикізаттың сапасын бағалау керек. Содан кейін технологиялық схеманы таңдау керек. Схеманы таңдаған кезде жақын маңдағы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындармен салыстырғанда жобаланған зауыттың күтілетін өнімділігінен шығу керек.

Қайта құрылған кәсіпорын үшін өнім есебін жүргізген кезде келесі факторларды ескеру қажет:

1. Шикізаттың сапасын;

2. Зауыттың соңғы бес жылдағы техникалық-экономикалық көрсеткіштерін;

3. Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және өндірілетін өнімнің сапасын арттырудың технологиялық схемасын жетілдіру бойынша шараларды қамтамасыз ету.

Өнімді есептеуді орындау студенттен технологиялық схеманың таңдап алынған нұсқасын оның материалды ағындарын қайта бөлудің мүмкін нұсқалары тұрғысынан да, жеке өндіріс учаскелері үшін технологиялық режимге қойылатын талаптар тұрғысынан да түсінуді талап етеді.

Өндіріс өнімдерін есептеу арқылы алынатын сапасы мен құрамы шикізаттың құрамына, технологиялық схемаға және жабдықтың конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты екенін есте ұстаған жөн.

Шикізаттың құрамы мен сапасы (қызылша, картоп, жүгері және басқа да өнімдер) оларды өңдеу кезінде алынатын өнімнің құрамы мен салмағына әсер етеді.

Сондықтан есептеулерде шикізат пен өндіріс өнімдерінің орташа сапалық көрсеткіштері есепке алынады. Сонымен қатар, есептеулерде белгілі бір болжамдар жасалады, бұл есептелген деректер нақты деректерден біршама ерекшеленеді. Өнімнің барлық есептеулері 100 кг шикізат немесе дайын өнім үшін орындалады.

Қант қызылшасы өнімдерін есептеудің кейбір ерекшеліктері. Қанттан (сахароза), қантсыз және судан жасалған барлық қант бар өнімдер. Бұл компоненттердің мөлшері шикізатты өңдеу кезінде аздап өзгереді. Бірақ олар шикізатты өңдеу процесінде қалыптасқан өндіріс өнімдері арасында біркелкі таралмаған.

Өндіріс өнімдеріндегі осы құрамдас бөліктердің санын, егер сіз өндірістің жеке бөлімі үшін материалдық баланстар жасайсыз. Сондықтан материалдық баланстар өнім есебінің негізін құрайды. Қант өндіру өнімдерінің есептеулері қант және құрамында қант бар өнімдердің құрғақ заттары бойынша баланстарға негізделген.

Өнімдерді есептеу студенттің зейінін және есептеулердің дәлдігін талап етеді. Есептеудің басында ондық бөлшектердің санын дереу анықтау керек. Әдетте, өнімді есептеулерде үтірден кейін екі ондық белгіден аспайды.

Өнімді есептеудің бірнеше әдістері бар. Бұл оқу құралы Славянский А.А., Тужилкин В.И. және Сорокин А.И. әзірлеген әдістеменің кейбір ерекшеліктерін ұсынады [24]. Онда қант қызылшасы өнімдерін типтік технологиялық схема бойынша бөлу жағдайы үшін есептің мысалы келтірілген. Бұл әдісті жаңадан жобаланған зауыт үшін өнімнің саны мен сапасын анықтау үшін пайдалануға болады.

Бастапқы деректер ретінде келесі технологиялық көрсеткіштер алынады:

1.  Қызылшаның қанттылығы,%;

2. Қызылша шырынының тазалығы,%;

3. Шырын тазарту бөлімінің негізгі бөлімі бойынша шырынның сілтілігі; 100 мл шырынға СаО %;

4. Диффузиялық шырынның қышқылдылығы, 100 мл шырынға СаО %;

5. Диффузия және шырын тазарту бөліміндегі, буландырғыш қондырғыдағы және кристалдану бөліміндегі қанттың қызылша массасына есептелген және есепке алынбаған шығыны, %;

6. Шырынды тазартудың диффузияға әсері және шырын тазарту бөлімінде;

7.  Шырынды алу, қызылша массасына дейін %;

8.  Қызылша массасын алдын ала анықтау үшін суспензияның I немесе II карбонациясын қайтару;

9. Қалыпты бос қалған мелассаның құрамы,%.

Диффузиялық шырынның, сонымен қатар I және II қаныққан шырындардың тазалығын анықтау үшін келесі теңдеу қолданылады:

Т=(104 х Ч1) / (104 * 100 Е +  Ч1 х Е),

мұндағы: Т және Т1 - тиісінше тазартылған және тазартуға берілген шырынның тазалығы,%;

Е - шырынды тазалау әсері, %;

диффузиялық шырынды алдын ала дефекация, дефекацияға және I қанықтыруға өңдегеннен кейін Е=25-30%, ал II қанықтырудан кейін – 3-5%.

I және II сатурациядағы қаныққан газ шығынын анықтау кезінде келесі теңдеуді қолдануға болады:

Q=104 x QI K x QI,

мұндағы: Q – сатурационды газдың шығыны, кг;

QI - СаО-ны СаСО3 түрінде тұндыру үшін қажетті CO2 массасы:

QI=44 х А56,

мұндағы: А - СаСО3 түріндегі шырыннан алынған СаО массасы, кг;

44 және 56 - CO2 және СаО молекулярлық массалары;

QI - қаныққан газдағы СО2 массалық құрамы,%;

К - сатуратордағы СО2 пайдалану коэффициенті,%.

Бұл сатуратордың түріне және шырындағы әктің құрамына байланысты. Мысалы, секциялық сатуратор үшін I сатурация K 83-85% болуы мүмкін, ал қалыптыда ол шамамен 65%.

Кристалдану бөлімінің өнімдері П.М.Силин әдісі бойынша есептеледі, ол барлық қайтарымды есепке ала отырып, зауыттың белгіленген жұмыс режиміне сәйкес келеді. Бұл әдіс, басқалардан айырмашылығы, зауыттың қабылданған жұмыс жағдайларында құрғақ заттағы қанттың тұрақты мөлшері сироппен кристалдану бөліміне түсіп, оны дайын өніммен қант пен қантсыз тең мөлшерде қалдыруына негізделген. қант және меласса. Барлық қантсыз шәрбат мелассаға өтеді деп болжанады.

Сірненің тазалығын, сірнедегі қантсыз құрамын біле отырып, мелассадағы қанттың жоғалуы мына теңдеу бойынша табылады:

сахм=қ.емесм х Чм/(100-Чм),

мұндағы:  сахм=мелассадағы қанттың жоғалуы,кг;

қ.емесм - қантсыз меласса, кг;

Тм=меласса тазалығы,%;

Тм/(100-Тм) – мелассалық коэффициент, 1 кг қантсыздан мелассаға қанша қант өтетінін көрсетеді.

Мелассадағы қанттың жоғалуын анықтап, оның құрамын анықтап, олар кристалдану бөліміндегі барлық басқа өнімдерді, соның ішінде түйіршіктелген қантты есептеуге көшеді.

Утфельді I және II кристалдануды есептеу екі кезеңде жүргізіледі. Оның біріншісі кезінде массаның құрамын анықтау үшін алдын ала есептеу жүргізіледі, ал екіншісінде 100 кг қызылшаға шаққандағы масса өнімдерінің мөлшері анықталады.

Кез келген утфель қант кристалдары мен кристаларалық ерітіндіден тұратындықтан, оның құрамы қант пен құрғақ заттың баланстық теңдеулерінен анықталады:

ҚЗу=100К+100-К ҚЗо100;

Ту=[100 К + (ҚЗу - К) То] / ҚЗу,

мұндағы: ҚЗу және Ту – утфельдің құрғақ заты мен тазалығы,%;

К – утфельдегі кристалдардың болуы, %;

ҚЗо және То - қатты заттар және утфельді кристалды ерітіндісінің тазалығы, %.

Техникалық есептеулер үшін түйіршіктелген қантты қоспасыз алуға рұқсат етіледі:

ҚЗ=100% және Т=100%,

Утфельдің кристаларалық ерітіндісіндегі қант мөлшері мына теңдеу арқылы табылады:

сах(м.р.)= ВД х Кр х Кп ,

мұндағы:  сах(м.р.) – кристаларалық ерітіндідегі қант мөлшері, кг;

ВД – утфельдегі судың мөлшері, %;

ВД= 100 – ҚЗу;

Кр – ерігіштік коэффициенті;

Кп – қант ерітіндісінің аса қанығу коэффициенті.

Ісінудің құрамын анықтау үшін келесі теңдеулерді қолдануға болады:

Чо=100 х 100-ҚЗо х Кр хКпСВо ;

ҚЗо=[104 Кр х Кп] / [102 Кр х Кп +То]

Егер өнімді есептеу жұмыс істеп тұрған зауыт үшін орындалса, онда бұл жағдайда өнімдердің орташа құрамы, түйіршіктелген қант пен сірне шығымы қазірдің өзінде белгілі. Сондықтан өнімдердің сапалық құрамын анықтау үшін алдын ала есептеулер жүргізудің қажеті жоқ. Бұл деректерді зауыт есебінен немесе зертханалық кітаптан алуға болады, бұл өнімді есептеуді айтарлықтай жеңілдетеді.

Жұмыс істеп тұрған зауытта өнімді есептеу үшін бастапқы деректер ретінде мыналар болуы мүмкін: зауыттың схемасы; өнімдердің құрамы; қызылша массасына дейін түйіршіктелген қант пен сірне шығымы; өнімдердің булануы және кристалдануы кезінде қанттың қызылша массасына дейін, % шексіз жоғалуы.

Есепке алу және жобаның түсіндірме жазбасы үшін типтік технологиялық сызба бойынша қант қызылшасы зауытының өнімін есептеу нәтижелерін ұсыну мысалы 4 және 5-қосымшаларда келтірілген.

Крахмал сірне өндірісі өнімдерін есептеудің кейбір ерекшеліктері. Крахмал және сірне өнеркәсібі зауыттары үшін өнімді есептеу кезінде бастапқы деректер болуы мүмкін: өңделген шикізаттың химиялық құрамы; тәжірибемен белгіленген схема бойынша немесе технологиялық схемалардың жаңа нұсқалары үшін негізделген өндірістік көрсеткіштер: станциялар бойынша шығарылатын өнім мен ысыраптар және жалпы өндіріске қабылданған схема бойынша: жартылай фабрикаттарды схема бойынша қайта бөлу.

Сонымен, шикі картоп крахмалы өнімдерін барабанды електер (БСС) және гидроциклондарда крахмалды ағарту арқылы есептеу кезінде бастапқы деректер ретінде мыналар алынады:

1. Картофель құрамы,%;

2. Бірінші және екінші үккіште картопты ұсақтау коэффициенті, %;

3. Целлюлоза құрамы, кг;

4. Бірінші, екінші және үшінші БСС-тен крахмал сүтімен бірге кететін ұсақ целлюлозаның мөлшері, %;

5. Үлкен және кіші целлюлозаның мөлшері, кг;

6. Бірінші, екінші және үшінші БСС-тен крахмал сүтімен бірге кететін еритін заттардың мөлшері,  %;

7. Бірінші және екінші БСС бойынша ботқадан бос крахмалды жуу мөлшері, %;

8. Бірінші БСС бойынша ботқаның ылғалдылығы;

9. Гидроциклондардың конденсацияланған және сұйық ағындыларындағы құрғақ заттардың мөлшері.

Өнімдерді тікелей есептеу барысында баланстар жасалады және келесі көрсеткіштер анықталады:

1. Картопты үккіштен өткізгенде алынатын крахмалдың мөлшері;

2. Бірінші және екінші БСС-де ботқадан крахмалды жуу кезінде (екінші үккіштен кейін) және үшінші БСС-те целлюлозадан крахмалды жуу кезінде өнімдердің балансы.

3. Тұндырғыш центрифугада шырын суынан крахмалды бөлудегі өнімдердің балансы.

Бұл жағдайда шырын суының мөлшері мына теңдеумен анықталады:

Х= М - Кр х 100100-W - Kc x X1000(100 - W),

мұндағы:  Х - центрифугадан шығатын шырын суының мөлшері, кг;

М - түсетін крахмал сүтінің мөлшері, кг;

Кр - крахмал сүтіндегі абсолютті құрғақ крахмал мөлшері, кг;

W - центрифугадан түсетін крахмал ылғалдылығы, %;

Кс - шырын суындағы абсолютті құрғақ крахмалдың мөлшері, кг.

1. Крахмал сүтті тазарту кезіндегі өнімдердің балансы;

2. Елеуіштерде ұсақ целлюлозаны жуу кезіндегі өнімдердің балансы;

3. Гидроциклондардың алдында крахмал сүтін сұйылтуға арналған су мөлшері.

4. Гидроциклондардың I, II және III сатыларында және тұндырғыш центрифугаларда крахмалды жуу кезіндегі өнімдердің балансы;

5. Целлюлозаны престеу және крахмалды ұстау кезінде өнім балансы.

Азық-түлік есебінің соңында жалпы крахмал балансы жасалады.

Мысалы, құрамында 18,5% крахмал бар картопты өңдеу кезінде бізде:

| Картофельмен бірге түседі | 18,5 |
| --- | --- |
| Алынады |  |
| 1 сұрып крахмалмен | 16,75 |
| Тұзақтардағы крахмалмен | 0,27 |
| Ірі целлюлозамен | 0,85 |
| Майда целлюлозамен | 0,63 |
| Барлығы | 18,5% |

Картоптан крахмал алудың теориялық коэффициенті:

16,75+0,27х 10018,5=92%

Өндірістегі есепке алынбаған ысыраптардың салдарынан оның практикалық мәні 3-5%-ға аз.

Крахмалды шикізат ретінде пайдаланған кезде, мысалы, меласса өндіру үшін есептеу 100 кг абсолютті құрғақ крахмалға жүргізіледі. Бұл есептеуді орындау үшін сонымен қатар крахмал қоспаларының құрамын және мелассаның құрамын білу қажет.

6.2  Жылулық есептеу

Жылулық есептеудің мақсаты жылуды пайдаланатын технологиялық қондырғылар үшін бу шығынын анықтау, жылыту буларының тұтынушылар арасында таралуын және ТЭЦ-қа (қазандыққа) қайтарылатын және технологиялық қажеттіліктерге пайдаланылатын конденсаттардың мөлшерін анықтау болып табылады.

Бұл бөлімде есептеу, алмасу жабдығын таңдау, конденсатқа арналған гидравликалық колонналар, вакуумдық аппараттардың қыздыру беттерін тексеру немесе термокомпрессорларды есептеу мәселелері қарастырылмаған.

Жылулық есептеу 100 кг шикізатқа өнімді есептеу деректері негізінде жүргізіледі [4,18,22,24].

Жылулық есептеуді жүргізуге арналған көмекші материалдар 7,8 және 9-қосымшаларда келтірілген.

Қант қызылшасы зауытының буландырғыш қондырғысының есептеу әдісі

1-әдіс. Қайнату үшін берілетін сироптың мөлшері анықталады (Q):

Q= Qc – Qc 1-CBcCB + Qk – Qk (1 -  ҚЗkҚЗk1)

мұндағы:   Qc - буландырғышқа берілетін шырын мөлшері, қызылша салмағына %;

Qk - сульфитацияға, содан кейін бесінші корпусқа жіберілетін клеровка мөлшері, қызылша салмағы бойынша %;

ҚЗ және ҚЗс - буландырғышқа түсетін сироп пен шырынға сәйкес қатты заттардың концентрациясы, %;

ҚЗк және ҚЗ1к - тиісінше клеровканың құрғақ заттардың бастапқы және соңғы концентрациясы, %.

2-әдіс. Тазалау алдында жылытқыштарға түсетін шырынның температурасы есептеледі:

t= Q1  x t1+ Q2  x t2Q1  + Q2,

мұндағы: Q1 - Ш1-ПНА қыздырғыш пен жылу алмастырғыштан кейінгі диффузиялық шырынның мөлшері, қызылша салмағына %;

Q2 - алдын ала дефекаторға қайтарылған I сатурацияның қоюландырылған шырын суспензиясының мөлшері, қызылша салмағы бойынша %;

t1 - жылу алмастырғыштан кейінгі диффузиялық шырынның температурасы,˚C;

t2 – қайтымды суспензия температурасы, ˚C.

3-әдіс. Буландырғыштағы шырыннан буланған судың мөлшері анықталады:

W = Qc (1 - ҚЗcҚЗ) + Qk (1 - ҚЗkҚЗk1),

мұндағы:  W - шырыннан буланған судың мөлшері, қызылша салмағы бойынша %.

4. Технологиялық қондырғылар бойынша қыздыру буларын бөлу кестесі құрастырылған: 10-қосымша.

5. Жылыту буларының шығыны анықталады: турбогенератордан (Ер) және жылу тұтынушыларды жылытуға арналған буландырғыш (Е1, Е2, Е3, Е4 және Е5) қондырғының әрбір ғимаратынан, қызылша массасына %.

6. Буландырғыш қондырғының ғимараттарында буланатын судың мөлшері анықталады: W1, W2, W3, W4, W5 және оның жалпы мөлшері. Осы мақсатта әрбір конденсат бағанасы үшін өздігінен булану буларының шамамен мөлшерлері алдын ала алынады:ε1, ε2, ε3, ε4, ε5, % қызылша массасына.

Содан кейін, өздігінен булану буларын ескере отырып, әрбір корпустан нақты бу шығару (Еф, % қызылша массасына) анықталады: Еф1 = Е1 – ε1;

Еф2 = Е2 – ε2; Еф3 = Е3 – ε3; Еф4 = Е4 – ε4; Еф5 = Е5 – ε5 және буландырғышта буланған судың мөлшері есептеледі: W5 = Eф5; W4 = W5 + Eф4; W3 = W4 + Eф3; W2 = W3 + Eф2; W1 = W2 + Eф1.

Шырыннан буланған судың жалпы мөлшері (W) олардың қосындысы ретінде табылады: W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5, % қызылша массасына.

Егер буланған судың мөлшері концентрациялар мен бу шығару (жоғары немесе төмен) бойынша сәйкес келмесе, шырын буларының таралуын орынды өзгерте отырып, есептеу қайтадан жүргізіледі.

7. Буландырғыш қондырғының ғимараттарынан және басқа жылу тұтынушылардан конденсаттарды бөлу конденсат колонналары арқылы жүзеге асырылады. Олар бірдей температура принципі бойынша топтастырылған және әрбір бағанға түсетін конденсаттың жалпы мөлшері анықталады. Бұл жағдайда конденсат мөлшері (G) сәйкес буландырғыш корпусында буланған судың мөлшеріне (W1, W2, W3, W4, W5) немесе сәйкес жылу алмастырғышқа түсетін будың (D) мөлшеріне тең қабылданады. Бұл ретте әрбір бағандағы конденсаттың орташа температурасы анықталады.

8. Бағандардағы конденсаттың өздігінен булану коэффициенттері есептеледі:

Εп=tk-Tп+1iп+1  -Тп+1,

мұндағы:  tк – колоннадағы конденсаттың орташа температурасы, ˚C;   Тп+1 – буландырғыш қондырғының келесі корпусын қыздыратын будың температурасы, оған осы колоннаның өздігінен буланатын буы түседі, ˚C;

iп+1 – буландырғыш қондырғының корпусын қыздыратын бу энтальпиясы, оған өздігінен булану буы кіреді, кДж/кг.

Содан кейін, әрбір баған үшін өздігінен булану буының мөлшері конденсаттың өздігінен булану коэффициентінің және оның осы бағандағы мөлшерінің көбейтіндісі ретінде табылады.

Өздігінен булану жұптары үшін қабылданған және алынған мәндер арасында сәйкессіздік болған жағдайда қайта есептеу жүргізіледі.

Ерітіндідегі қатты заттардың концентрациясы буландырғыш қондырғының жеке ғимараттары үшін анықталады:

ҚЗп=Qc х ҚЗсQп- Wп,

мұндағы:  Wп – осы корпуста буланған судың мөлшері, % қызылша массасына шаққанда.

Бесінші корпустағы ерітіндінің қатты заттардың концентрациясы (ҚЗ5) мына теңдеумен анықталады:

ҚЗ5=Qc- W1 + W2+ W3+ W4+ W5+ Qk x ҚЗсQc-(W1+ W2+ W3+ W4+W5),

мұндағы:   W5 – бесінші корпуста буланған судың мөлшері, қызылша салмағы бойынша %.

10) Буландырғыш корпустарының қыздыру беттері есептеледі (Ғ, м2):

Ғ=1000 х А х Дп х (іп- tк)24 х 100 х Кп х ∆tв,

мұндағы:   А – зауыттың өндірістік қуаты, тәулігіне т қызылша;

Дп – буландырғыш қондырғының берілген корпусы үшін бу шығыны, қызылша массасына %;

iп – корпусты қыздыратын будың энтальпиясы, кДж/кг;

tк – корпусты қыздыратын бу конденсатының температурасы, ˚C;

Кп – осы корпустағы жылу берудің жұмыс коэффициенті, кДж/м2.ч.град.;

∆tп – пайдалы температура айырмашылығы (˚C), теңдеу бойынша анықталады:

∆tп=Rп х ωпКп,

мұндағы:   Rп – сәйкес корпусты қыздыратын будың булануының жасырын жылуы, ккал/кг;

Ꞷп – жылыту бетінің қабылданған кернеуі, кг/м2.ч;

К1п – сәйкес корпустағы жылу беру коэффициенті, ккал/м2.ч.град.

Жобада орнату үшін корпустарды таңдағанда, жылыту бетінің ауданы бойынша ең жақын өндірілген буландырғыштардың стандартты өлшемдерін алу қажет. Содан кейін корпустардың жылыту бетінің қабылданған аудандары бойынша іс жүзінде алынған температура айырмашылықтары және буландырғыш қондырғысындағы температура режимі анықталады.

Крахмал-сірне қышқылын өндіруге арналған буландырғыш қондырғының есептеу әдісі. Крахмал-сірнелеу өнеркәсібінде қолданылатын буландырғыштардың шағын өлшемдері оларды есептеудің жеңілдетілген әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен бірге оларда кейбір болжамдар жасалады: булану коэффициенті барлық жағдайда бірлікке тең қабылданады, яғни әрбір килограмм бу бір килограмм суды буландырады; есептеу жылу шығындарын және ерітінділердің концентрациясының жылуын есепке алмайды.

Крахмал мен сиропты өндіруге арналған буландырғыш қондырғының параметрлері бойынша шамамен есептік деректер 11-қосымшада келтірілген.

Буландырғыш қондырғыны есептеу келесі ретпен жүзеге асырылады:

1. Жол бойында оған қолданылатын барлық белгілі және белгісіз шамалармен қондырғының схемасы жасалады;

2. Буландырғыш қондырғының өнім есебі жүргізіліп, уақыт бірлігінде буланатын су мөлшері анықталады. Мысалы, бір сағатта буланатын судың мөлшері мына теңдеумен анықталады:

W= G х ҚЗ х ҚЗ0ҚЗ = G х 1- ҚЗ0ҚЗ,

мұндағы:   G – бір сағатта булануға түсетін сироптың мөлшері, кг;

ҚЗ0 и ҚЗ – өңделген ерітінділердің бастапқы және соңғы концентрациясы,%.

1.  Корпус үстінде буланған ылғалдың мөлшері бөлінеді. Егер бір мезгілде пайдалы температура айырмашылығы буландырғыш қондырғының денелеріне біркелкі таралса, онда әрбір денеде буланатын ылғал мөлшері жылу беру коэффициентіне және қыздыру бетіне пропорционал болады. Буландырғыш қондырғының денелерінде оларда буланатын ылғалдың бірдей мөлшері болған жағдайда, ол тек жылу беру коэффициентіне пропорционал болады. Бірінші жағдайда жылу беру коэффициенті соңғысына қарағанда шамамен үш есе жоғары. Яғни, үшінші ғимаратта сіз біріншіге қарағанда үш есе аз суды буландыра аласыз, демек, бірнеше есе аз бу қажет болады.

Бу шығару және буландырғыш қондырғының корпустарындағы ерітінді концентрациясының өзгеруі оның жылу сыйымдылығын анықтау арқылы есептеледі. Мысалы, бірінші корпустан кейінгі ерітіндінің мөлшері (G1) айырмашылық ретінде анықталады: G1= G0 – W1, где G0 – бастапқы ерітіндінің массасы, кг/с; W1 – екінші корпуста буланған су массасы, кг/с.

Сәйкесінше, бірінші және екінші корпустардың ерітінділерінің концентрациясы теңдеулерден табылады:

Q1 = G0 x Q0G1  и : Q2 = G0 x Q0G2,

мұндағы:    Q0 – өңделетін ерітіндідегі құрғақ зат мөлшері, %.

Крахмал суспензиясының, глюкозаның және сірне шәрбатының жылу сыйымдылығы (С, кДж/кг, К) сәйкесінше келесі эмпирикалық теңдеулерден анықталады:

С = 4,19 х [0.2697 x ҚЗ+(100-ҚЗ)]100;

С = 4,19 х [0.3017 x ҚЗ+(100-ҚЗ)]100;

С = 4,19 х [0.3428+0,0016 x t х ҚЗ+(100-ҚЗ)]100;

мұндағы:    ҚЗ – ерітіндідегі құрғақ зат мөлшері,%;

t – ерітіндінің температурасы, ˚C.

1. Қысым айырмасы қыздыру буы мен соңғы қаптамадағы қысым арасында бөлінеді. Бұл жағдайда бірінші ыдыстағы өнімнің қажетті қайнау температурасы қабылданады. Меласса және глюкоза сироптары үшін ол 100˚C жоғары болмауы керек. Басқа жағдайларда қысым айырмашылығын мүмкіндігінше біркелкі бөлу керек. Егер қыздыру буының қысымы (Р) және соңғы корпустағы қысым (Р3) тағайындау бойынша белгілі болса, онда бірінші корпустағы (Р1) және екінші корпустағы (Р2) қысым олардың температурасына сәйкес қабылданады. Содан кейін буландырғыш корпустарындағы қысымның төмендеуі дәйекті түрде анықталады:

Р – Р1; Р1 – Р2; Р2 – Р3; Р – Р3

2. Бүкіл қондырғы бойынша пайдалы температура айырмашылығы анықталады және термиялық булану режимдерінің кестесі құрастырылады.

Көп корпусты зауыт үшін пайдалы температура айырмашылығы (∆tп) теңдеуден табылады:

∆tп = t1 – t2 - Σ∆,

мұндағы:     t1 и t2 – тиісінше үшінші корпустың жылыту және қайталама буының температурасы,˚C;

Σ∆ - корпустардағы температураның төмендеуінен және гидростатикалық әсерден болатын жалпы шығындар, сонымен қатар екіншілік бу келесі корпустың бу камерасына өткен кездегі құбырдағы ысыраптар (гидродинамикалық депрессия).

Көп айналымды және тік түтіктері бар құрылғылар үшін гидродинамикалық депрессия мәні өнімдердің тығыздығына және құбырлардың ұзындығына байланысты 1,7-6˚C диапазонында қабылданады.

Гидродинамикалық депрессияның мәні әдетте әрбір корпус үшін 1˚С тең қабылданады. Үш әсерлі буландырғыш қондырғы үшін гидродинамикалық депрессиядан қайталама будың температурасының төмендеуі 2˚C: 1˚C - біріншіден екіншіге ауысқанда және 1˚C - екіншіден үшінші корпусқа өткенде.

Есептеулерді орындау үшін буландырғыштардағы жылу шығындарын 2-кестеден алуға болады.

Кесте-2. Буландырғыш қондырғыларды есептеу кезінде ескерілетін жылу шығындары, (˚C)

| Буландырғыш қондырғылар | Депрессия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | температура | гидростатика | гидродинамика |
| Буландырғыш қондырығының корпусы: |  |  |  |
| I | 0,8 | 1,5 | 1,0 |
| II | 2,1 | 3,0 | 1,0 |
| III | 2,6 | 5,4 | - |

1. Әрбір корпус үшін жылу баланстары құрастырылады және олардың әрқайсысына беруге қажетті жылу (Qi) салыстырмалы түрде есептеледі:

Qi = Wi-η - Gi-1 - Сi – (ti-1 – t1),

мұндағы:    Wi - корпустар арқылы буланған ылғал мөлшері, кг/с;

η - қыздыру буының булануының жасырын жылуы,кДж/кг;

Gi-1 - уақыт бірлігіндегі корпустар бойынша өнім саны,кг/с;

Сi - өнімнің меншікті жылуы, кДж/кг.К; ti-1 – корпус бойынша өнімнің қайнау температурасы,℃.

Теңдеудің оң жағындағы екінші мүшесі өздігінен булануды сипаттайды. ti-1=ti болған жағдайда өздігінен булану болмайды. Соңғы шарт буландырғыш қондырғының бірінші корпусына жылу берілгенде қабылданады:

Qi = Wi + η, кДж/с.

2. Пайдалы температура айырмашылығы аппараттардың минималды немесе бірдей қыздыру бетінің негізінде бөлінеді. Орнатудың барлық ғимараттарының жылыту бетінің теңдігінің шарттарынан ғимараттарға қарағанда ең тиімді пайдалы температура айырмашылығы (∆ti). Теңдеу бойынша анықталады:

(∆ti) пайдалы=∆tп х Qiki / Σп х Qiki,

мұндағы:      п – буландырғыш қондырғының корпус саны;

кi – 1-корпустағы жылу берілудің коэффициенті, Вт/м2.К.

Булану процесінің орташа жағдайында, жылытудың орташа ластануында, қысқа құбырлы және көп айналымды құрылғыларды пайдалану кезінде, шамамен есептеулер үшін 3-кестеде келтірілген жылу беру коэффициенттерін алуға болады.

Кесте-3. Буландырғыш қондырғыларды есептеу кезінде ескерілетін жылу беру коэффициенттері, (Вт/м2.К)

| Өнім | Буландырғыш қондырғының корпусы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| Сірне |  |  |  |
| Карамельді | 2233 | 1744 | 837 |
| малтозды | 2094 | 1396 | 419 |
| Глюкоза | 2582 | 1535 | 558 |
| Жүгері сығындысы | 2094 | 1396 | 419 |

Мальтоза шәрбаты, жүгері сығындысы үшін жылу берудің төмен коэффициенттері оларды буландырғыш корпустарында булану кезінде қыздыру бетінің тез ластануына байланысты қабылданған.

Корпустардағы температура айырмашылығының есептелген мәндері жылу режимі кестесінде алынған мәндермен салыстырылады. Егер бұл мәндер жақын болса, есептеу түзетілмейді. Олардың сәйкессіздігі 1С-тан асатын жағдайда, ыдыстар үстінде буланған судың таралуына немесе қысымның төмендеуінің таралуына қажетті түзетулер енгізіледі. Содан кейін есептеу қабылданған және есептелген пайдалы температура айырмашылықтарының қажетті жинақтылығына дейін қайталанады.

- Корпустардың қыздыру беттері (Ғi) теңдеу бойынша анықталады:

Ғi = Qiki х ∆ti 	.

2. Корпустар арқылы бу ағыны орнатылған. Мұнда жылу шығындарын есепке алатын коэффициенттерді енгізуге болады. Корпустар арқылы қыздыру буының шығыны (Дi) теңдеуден табылады:

Дi = 1,1 Qi / η,

мұндағы:       1,1 – жылу шығындарын есепке алатын коэффициент.

3. Буландырғыш қондырғының белгіленген режимде жұмысын қамтамасыз ету үшін қайталама буларды бөлу (εi) жүзеге асырылады:

εi = W1 – Д2; ε2 = W2 – Д3, кг/с.

Екінші корпустан (ε2) алынған бу технологиялық қажеттіліктерге пайдаланылуы керек: гидролизге дейін сүтті жылыту, мысалы, меласса және глюкоза өндірісінде, сондай-ақ жуу және суда.

Бірінші корпустағы бу жылу алмастырғыштардағы өнімдерді жылытуға бағытталуы мүмкін. Бұл жағдайда оның шығыны (Д1) мына теңдеумен анықталады:

Д1 = 1,1 х G0 х C0 х (Тн- Тк)r,

мұндағы:        G0 – уақыт бірлігіндегі өнім массасы,кг/с; Тн және Тк – өнімнің бастапқы және соңғы температурасы, ℃; r - будың булануының жасырын жылуы, кДж/кг.

1. Қазандықтан буландырғыш қондырғының бірінші корпусына дейін, бірінші ғимараттардың алдындағы жылу алмастырғышта өнімді қыздыру үшін жалпы бу шығыны (ΣД) есептеледі. Жалпы бу шығынын біле отырып, оның сағаттық шығынын ΣД х 36001000 , т/сағ түрінде анықтауға болады, сонымен қатар дайын өнімнің 1т бу шығынын табуға болады: 1 кг судың қайнауына және 1000Д / G, т/т: Д/W,кг/кг.

6.3 Су шығынын есептеу

Қант қызылшасын өндіруде технологиялық қажеттіліктерге арналған су шығынын есептеу үшін келесі процедура ұсынылады.

1. Аммиак суының шығыны (буландырғыш қондырғысы мен вакуум аппаратының конденсаты) келесі операциялар үшін анықталады:

2. Сүзгі тұнбасын вакуумдық сүзгілерде жуу. Бұл жағдайда аммиак суының шығыны (W) ретінде анықталады:

W = 8 х Х,

мұндағы:        Х - Ⅱ сатурацияға дейін алдын ала, негізгі және дефекацияға әкті тұтыну,% CaO.

3. Әкті тұндыру. Егер жаңадан жобаланған немесе қайта құрылатын зауытта жуудың бүкіл массасы шырынға бағытталған ескі конструкциялардың вакуумдық сүзгілері қолданылса, әкті сөндіруге арналған аммиак суын ғана беруді қамтамасыз ету қажет.

БОУ-40-3-2M маркалы вакуумдық сүзгілерді орнатқанда, жуудың жартысы әкті сөндіруге жіберіледі, аммиак суының шығыны екі есе азаяды.

Әк сүтін дайындауға арналған судың жалпы мөлшері былай анықталады:

W = ( 100 х γр -1) х z,

мұндағы:        γ - әк сүтінің салыстырмалы тығыздығы, ондағы СаО мазмұнына сәйкес p-ға тең;

р – 1 л әк сүтіндегі СаО мөлшері, г;

γ=1,19 г/см3 болғанда р=25,5 г/л.:

Z - шырын тазалау бөліміндегі белсенді әкті тұтыну, % СаО (өнім есебінен алынған).

Әк сүтін дайындау үшін жуулар болмаған жағдайда 11-12% аммиак суының қызылша массасына жіберіледі.

Жоғарыда аталған тұтынушылардан басқа, қызылша үйінділерін шашу үшін, оларды тазарту кезінде конвейер-жуғыш суды әктеу үшін, жүйедегі левер суын бейтараптандыру үшін аммиак суы негізінде (құрамында 4-5 г/л СаО бар) әк суы дайындалады.

Бұл операциялар үшін әктің қосымша мөлшерін сөндіру үшін аммиак суын тұтыну әдетте қызылша салмағы бойынша 1,3-1,7% құрайды.

Сонымен қатар, оны сөндіретін әкте пайдаланудың орнын толтыру үшін сөндіргіш аппаратқа қызылша массасына 1% шегінде аммиак суының қосымша мөлшерін беруді қамтамасыз ету қажет.

Басқа да бірқатар қажетті технологиялық операцияларға аммиак суының ұсынылатын шығыны 4-кестеде келтірілген.

Кесте-4. Технологиялық операциялар үшін аммиак суын тұтынудың ұсынылуы

| № | Технологиялық операциялар | Қызылша массасына шаққандағы шығын, % |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Тербелу: - вакуумдық аппаратта қайнату кезіндегі утфель Ⅱ және Ⅲ кристалдану; - салқындатылған кезде кристализаторда Ⅲ утфель. Аффинация алдында Ⅰ кристалдану массасының 70% СВ дейін сұйылтуы Жуу: -диффузионды пышақтар; -аппаратура. Жуу: -фильтрленген матамен; -қаппен. | 0,2 0,3 0,2-0,4 0,2-0,5 1,0 0,7-1,2 1,0-1,5 |

Жалпы алғанда, аммиак суының жоғарыда аталған шығындарының сомасы әдетте қызылша массасына 30-40% диапазонында болады.

Аммиак суының (конденсатының) жалпы көлемін (шығуын) баланстық теңдеу бойынша жеткілікті дәлдікпен есептеуге болады:

Gk = Gt + ΣW – (Gi + Gii), мұнда Gk – аммиак суының шығыны, % қызылша массасына; Gt - жылу электр станциясынан (қазандық) зауыттың технологиялық қажеттіліктеріне арналған бу шығыны, % қызылша массасына дейін; ΣW - булану қондырғысында буланған судың мөлшері, % қызылша массасына дейін; Gi - тамшыларды, бумен пісіру вакуумдық аппараттарын, меласса сорғыларын, центрифугаларды, қызылша кескіштерді және басқа жабдықтарды жылытуға арналған көпіршікті буды тұтыну, % қызылша массасына. Gii - буландырғыштан концентраторға шығатын бу (концентраторы бар төрт корпусты буландырғыш пайдаланылмаса), % қызылша массасына.

ТЭЦ-қа жіберілетін аммиак суының мөлшері мына теңдеумен анықталады: Gтэц = 1,08 х 1,1 х Gi, мұнда Gтэц - қазандық қондырғыларын қоректендіру үшін аммиак суын тұтыну, % қызылша массасына; 1,08 - көпіршікті буды мен үрлеу конденсатын өз қажеттіліктеріне тұтынуды есепке алатын коэффициент; 1,1 - ТЭЦ-тегі конденсат шығынын есепке алатын коэффициент.

Технологиялық қажеттіліктерге арналған аммиак суының жалпы мөлшерін айырмашылық ретінде анықтауға болады: WА.М.В = Gk - Gтэц.

Қажетті технологиялық операциялар үшін WА.М.В оның мәні мен шығынын біле отырып, диффузия үшін қоректік су ретінде қанша аммиак суы қажет болатынын есептеу оңай: WА.М.В – (30-40% қызылша массасына дейін).

Ⅱ. Диффузияға арналған қоректік судың шығыны анықталады. Осы мақсатпен диффузияның материалды балансы құрылады: 100 + Wобщ= α + Gж, мұнда 100 – диффузионды аппаратқа түсетін қызылшаның мөлшері,кг; Wобщ – диффузияға кететін судың жалпы шығыны, % қызылша массасына дейін; α - диффузиялық шырынды шығарып алу, % қызылша массасына дейін; Gж - диффузиялық аппараттан алынған жаңа піскен целлюлозаның мөлшері, % қызылша массасына дейін: ПДС маркалы аппаратарға 65%, ДС-90%, КДА-70% қызылша массасына дейін.

Wобщ диффузиясы үшін жалпы су шығыны диффузияның материалдық балансынан анықталады: Wобщ= α + Gж – 100 және құрамына аммиак (WА.М.В), целлюлоза прессі (Wж.в.) және таза барометрлік су (Wб.в.) кіреді.

Стандартты технологияға сәйкес, целлюлоза суы тиісті тазартудан кейін толығымен диффузияға қайтарылуы керек. Целлюлоза суын тазарту процесінде оның графиндерінің үрленуіне байланысты шығындар орын алады. Бұл ысыраптар қызылша салмағының 2%-ына тең алынады. Демек, диффузиядағы целлюлоза суының мөлшері соңғысын алып тастағанда анықталады: Wж.в. = Σ Wж.в. – 2, % қызылша массасына дейін.

Wж.в. мөлшерін анықтаған кезде пресстелген қызылша массасының дәрежесін ескеру керек. Кептіруге жіберілген целлюлоза 16-20% СВ дейін сығымдалады, бұл отандық зауыттарда қолданылатын тік престердің техникалық мүмкіндіктеріне байланысты. Егер целлюлозаны кептіру қамтамасыз етілмесе, онда ол тек көлбеу пресстерде 12% CB дейін сығылады. Целлюлозадағы қатты заттардың бұл мөлшері оның қауіпсіздігі үшін жеткілікті.

Алынған целлюлозаның бір бөлігі ғана кептіруге жіберілген кездерде болады. Бұл жағдайда соңғысы целлюлозаның қалған бөлігіне қарағанда тереңірек престеуге ұшырайды.

Кептіруге қызылша массасының m,% тең бөлігі ғана жіберілетін жалпы жағдайды қарастырайық. Содан кейін сақтауға және жөнелтуге арналған престелген целлюлозаның мөлшері Qо.ж. мына теңдеу бойынша анықталады:

Qо.ж. = ҚЗж х (100-П) х Qж х (100-m)100 х 100 х ҚЗж,

мұндағы:         Qо.ж. – диффузионды аппараттан шығатын целлюлозаның мөлшері;

ҚЗж және ҚЗ0 - жаңа піскен және сығымдалған целлюлозадағы құрғақ заттардың мөлшері,%.

ҚЗо.ж - целлюлозаны престеуге арналған көлбеу пресстердің конструкциясына байланысты және ол әдетте 12% тең.

П – пресстерде престеу кезінде целлюлозаның қатты бөлшектерінің жоғалуы, %;

M – кептіруге жіберілген целлюлозаның массасы, целлюлозаның жалпы массасының %.

Кептіруге жіберілген престелген целлюлозаның мөлшері (Qп.ж.) мына теңдеу бойынша анықталады:

Qп.ж.= ҚЗ х 100- П1 х Qж х m 100 х 100 х ҚЗп.ж.,

мұндағы:        ҚЗп.ж. – престелген целлюлозадағы құрғақ заттардың мөлшері, %.  Заманауи тік престерді . ҚЗп.ж.  пайдаланған кезде әдетте 20% құрайды.

П1 –  престеу кезінде целлюлозаның құрғақ бөліктерінің жоғалуы.

Qо.ж. и Qп.ж. мәндерді анықтағаннан кейін Wж.в. теңдеуден анықтау қиын емес: Wж.в. = Qж – (Qо.ж. - Qп.ж.) және диффузия үшін таза барометрлік суды тұтынуды нақтылау: Wж.в.= Wобщ – (WА.М.В - Wж.в.).

Ⅲ. Конденсациялау қондырғысы үшін су шығыны анықталады

Конденсациялық қондырғылар процесте суды негізгі тұтынушылардың бірі болып табылады. Олардың әрқайсысына алдын ала конденсатор және негізгі конденсатор кіреді.

Әдетте, Ⅰ кристалдану вакуумдық аппараттарындағы булар алдын ала конденсаторға, ал Ⅱ және Ⅲ кристалдану вакуумдық аппараттарынан және буландырғыш қондырғыдан алынған булар негізгі конденсаторға жіберіледі.

Конденсациялау қондырғысында екі конденсатордың болуы тұщы суды тұтынуды азайтуға және буларды конденсациялау кезінде пайда болатын барометрлік суды ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Алдын ала конденсатордағы барометрлік суды диффузияға бағыттауға болады, егер бұл процесс үшін целлюлоза және аммиак суы тапшылығы болса. Демек, тұщы су алдын ала конденсаторға айдалатын диффузиялық шырынның мөлшеріне сәйкес келетін таза барометрлік су алу жылдамдығымен беріледі.

Алдын ала конденсаторға берілетін салқындатқыш судың мөлшері ондағы будың толық конденсациялануын қамтамасыз етпейді. Сондықтан будың конденсацияланбаған бөлігі негізгі конденсаторға өтеді, онда ол вакуумдық аппараттар Ⅱ және Ⅲ кристалдану және буландырғыштың буымен бірге толығымен конденсацияланады.

Санаттағы қайта өңделген су негізгі конденсатордағы бу конденсациясы үшін пайдаланылады. Будың конденсациялануы кезінде пайда болған барометрлік су Ⅰ санатты су жүйесіне қайта пайдалануға жіберіледі.

Алдын ала конденсатор үшін су шығынын есептеу

Алдын ала конденсатордағы буды конденсациялау үшін тұщы (өзен) су пайдаланылады. (W.Қ.З) Оның алдын ала конденсаторға ағынының жылдамдығын конденсацияның жылу балансының теңдеуінен анықтауға болады.:

W.Қ.З.= Д х i- tб(tб- tҚЗ),

мұндағы: Д – конденсаланатын бу мөлшері, % қызылша массасына;

i – конденсацияланған масса буының жылу мөлшері 620 ккал/кг немесе 2597,8 кДж/кг деп қабылданады;

tб – барометрлі судың температурасы (әрқашан 45℃);

tҚЗ – таза судың температурасы, ℃.

Диффузияға алынатын барометрлі судың мөлшері (Wб) келесідей анықталады:

Wб = WҚ.З. + Д

немесе, осы теңдеуге жылу балансынан Д мәнін қою,

Wб = WҚ.З. х [1 + (tб- tҚ.З.)(i- tб)].

Бұл теңдеуден конденсацияланатын будың мөлшері белгісіз болса, алдын ала конденсаторға тұщы судың шығынын да табуға болады (Д):

Wс.в. =W1+ ( tб- tҚ.З.)(i - tб).

Негізгі конденсаторға келетін су шығынын есептеу

Негізгі конденсатордағы буды конденсациялау үшін Ⅰ санатты айналым су жүйесінен салқындатылған ластанбаған су пайдаланылады.

Алдын ала конденсаторда (D) конденсацияланғандан басқа барлық бу негізгі конденсаторға түседі. Бұл будың мөлшері тұщы судың алдын ала конденсаторға ағу жылдамдығының теңдеуінен оңай анықталады.

Д = WҚ.З. х (tб- tҚ.З.)(i- tб).

Сонымен, негізгі конденсаторға түсетін бу мөлшері (Д1) Д1 = Добщ – Д- мәніне тең,

мұндағы: Добщ - конденсаторлық қондырғыға түсетін жалпы бу,% қызылша массасына тең.

(Д1) мәнін біле отырып, негізгі конденсатор үшін салқындатқыш судың шығынын (W1) Д1 ретінде анықтау оңай:

Д1 х (i- tб)tб- tобв,

мұндағы:  tобв - Ⅰ санаттағы салқындатылған айналмалы судың температурасы. Әдетте 24-26℃ аралығында қабылдайды.

Ⅳ. 1-санатты айналым су жүйесінен ластанбаған судың салқындатқыш шығыны анықталады

1. Вакуумдық сүзгілердің конденсаторының айналмалы суын есептеу. Вакуумдық сүзгі конденсаторының су ағынының жылдамдығы мына теңдеу бойынша анықталады:

Wобв = Дв.ф. х  (i- tб)tб- tобв,

мұндағы: Дв.ф.  - вакуумдық сүзгілердің бу-ауа қоспасының мөлшері.

Бұл шама технологиялық жобалау нормалары бойынша қызылша массасына 2%-ге тең қабылданады. i - вакуумдық сүзгілерден алынған бу-ауа қоспасының жылу мөлшері және оны 631 ккал/г немесе 2643,9 кДж/кг қабылдау керек.

Бұл қондырғының жұмысының температуралық режимін негізгі конденсаторды есептеуге ұқсас қабылдау ұсынылады.

2. Күкірт жағу қондырғыларын салқындату үшін суды есептеу

Күкіртті жағу пештерінің сублиматорындағы суды есептеу (Wобв) мына теңдеумен есептеледі:

Wобв = 2500 х S(t2- t1),

мұндағы: t1 – сублиматорға түсетін судың температурасы, (t1=24-26℃); t2 – шығарылатын судың температурасы,( t2=30℃); S - күкіртті тұтыну мөлшері,% қызылша массасына:технологиялық жобалау нормаларына сәйкес алынады: шырынның сульфитациясына-0,015%, сироптың-0,010%; аммиакты және барометрлі судың қоспасы, сонымен қатар диффузияға арналған су-0,015%.

3.Соңғы кристалдану утфелін салқындату

Осы өнімнің қалыптарының жылу алмастырғыштары үшін су шығыны мына теңдеу бойынша анықталады:

Wобв =Qутф х Сутф х (Т1- Т2)(t2- t1),

мұндағы:  Qутф – соңғы кристализациядан шыққан утфел шығыны,% қызылша массасына;

Сутф – утфельдің жылу сыйымдылығы (Сутф=0,48 ккал/кг.℃);

Т1 және Т2 -соңғы кристалдану массасының температурасы сәйкесінше вакуумдық аппараттан түскен кезде және кристализация орнатуда салқындату аяқталғаннан кейін,℃ ;

t1 - утфельді кристализаторда салқындату жүйесіне түсетін айналымдағы судың температурасы, (t1=24-26℃);

t2 – шығарылатын судың температурасы,( t2=30℃).

4. Сорғы мен компрессорды салқындату

Осы мақсаттарға арналған суды тұтыну сорғылар мен компрессорлардың саны мен техникалық сипаттамаларына сәйкес анықталады (қорды қоспағанда). Қант қызылшасының сорғыларының көпшілігі үшін бір сорғыны салқындату үшін су шығыны 0,1-ден 2 м3/сағ-қа дейін болуы мүмкін. Салқындату суының ең көп шығыны сұйық сақиналы сорғылар мен компрессорларға түседі. Мысалы, ВВН2-150M маркалы сорғылар үшін су шығыны 5,27 дм3/с құрайды. ВВН2-300-12 дм3/с, ал ВК-150 маркалы компрессорды орнату үшін / 1,2N-4,667 л/с.

Сонымен қатар, 1-ші санаттағы су жүйесінен қайта өңделген суды қаптар мен жабдықтарды жуу үшін пайдалануға болады (осы операциялардың әрқайсысы үшін тұтыну қызылша массасына 1,0% құрайды); вакуумдық аппараттың гидравликалық пломбаларының жұмысын бақылау – қызылша массасына 1,5% шығын.

Ⅴ. Айналым жүйесінен 2 категория бойынша тазартылған конвейер-жуғыш судың шығындарының есебі

Қызылшаны гидравликалық түсіру. Су шығыны жобаланатын немесе қайта құрылатын қондырғы үшін монтаждауға қабылданған жабдықтың техникалық сипаттамаларымен анықталады. Гидравликалық түсіру болған жағдайда гидравликалық конвейерге су шығыны азаяды.

Гидравликалық транспортер. Гидравликалық конвейердің ұтымды конструкциясы, сондай-ақ қызылшаның ластану дәрежесінің төмендігі және сыртқы ауа температурасы кемінде 0℃ кезінде су ағыны қызылша салмағына 700-800% шегінде қабылданады. Тамыр дақылдарының ластануы 10%-нан жоғары болса, суды тұтынуды арттыруды қарастыру керек. Мысалы, қызылша 15%-пен ластанған кезде су шығынын 1,1, ал 20%-да 1,15 есе арттыру керек. Теріс сыртқы температурада жұмыс жағдайында суды тұтынуды арттыру үшін түзету факторлары енгізіледі. Бұл жағдайда ауа температурасының төмендеуінің әрбір бес градусы үшін түзету коэффициенті 0,1-ге артады. Сонымен, егер - 5℃ кезінде коэффициент 1,1 болса, 20℃ кезінде - 1,4 қабылданады.

Бұл нақтылаудан басқа конвейер-жуғыш су қызылша жуу машиналарында, қызылша элеваторы мен таразыны жуу үшін қолданылады. Мысалы, аралас қызылша шайғыштарын орнату кезінде судың осы түрінің шығыны қызылша массасына 40%; қызылша элеваторларын жуу үшін - қызылша массасына 3% және қызылшаға арналған порцияланған автоматты таразыларды жуу үшін - қызылша массасына 1%.

Ⅵ.  Ⅲ санатты айналым су жүйелерінен су шығынын есептеу

Қаныққан газды салқындату және жуу. Осы мақсатта су шығынын анықтау үшін келесі теңдеу қолданылады:

W=Q2+ Q1t2- t1,

мұндағы:  Q1 - суыған кезде құрғақ газдан алынатын жылу мөлшері, ккал/100кг қызылшаға; Q2 - қаныққан газдың құрамындағы су буынан алынатын жылу мөлшері, ккал/100кг қызылшаға; t1 және t2 - тиісінше газды салқындату жүйесіне кіретін судың және су қоймасынан шығатын судың температурасы,℃.

Q1=167 х Gк100 х Сг х (Т1 – Т2),

мұндағы: Gг - әктастың тұтынуы, % қызылша массасына; Сг – газдың жылусыйымдылығы (Сг= 0,23 ккал/кг.℃); Т1 және Т2 - сәйкесінше кіріс және шығысындағы газдың температурасы. Әдетте T1 үшін 150-300℃, ал Т2 үшін 30℃ ішінде қабылданады; 167-әктасты өртеген кездегі құрғақ газ мөлшері, кг/100кг әктасқа.

Q2=2,6 х Gк100 х Сп х [(Т1 – τ) + (i –Т2)],

мұндағы: Сп - қатты қызған су буының жылу сыйымдылығы (Сп=0,47 ккал/кг.℃);

τ - қысымдағы қаныққан су буының температурасы 0,09 МПа (τ=639 ккал/кг);

2,6- әктасты күйдіру кезінде алынатын өте қызған су буының мөлшері,кг/100кг әктасқа.

Лаверге түсетін судың температурасы (t1) зауытты жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес алынады және әдетте 24-26℃-қа тең, ал шығатын судың температурасы (t2) -40℃.

Бұл шығындардан басқа, Ⅲ санаттағы қайта өңделген судың бір бөлігі ағынды шламды сұйылту үшін пайдаланылады. Осы қажеттіліктерге су шығыны мына теңдеу бойынша есептеледі: W= кхG, мұнда G – әктас шығыны (% СаО);

к – сүзгі тұнбасын зауыттан алу әдісіне байланысты қабылданатын сұйылту коэффициенті. Тұнбаны гравитациялық жою кезінде, к=20, ал сорғыштармен айдау кезінде - 15.

Ⅶ. Артезиан суының шығындарының есебі

Утфелдерді шашырату және қантты ағарту. Технологиялық процесті жүргізу нұсқаулығы бойынша кристалданудың 1-утфелге түсіру кезінде массаның салмағына 0,9% мөлшерінде су шашылады, ал түйіршіктелген қантты ағарту үшін утфелге 2,5-3,0% су жұмсалады. Соңғы кристалданулардың массаларын бүркуге шамамен бірдей мөлшерде су жұмсалады.

Зауыт зертханасы. Зертхананың қажеттілігіне артезиан суының шығыны қызылша массасына 1%-ге тең қабылданады.

Жоғарыда келтірілген есептеудің жеке элементтерін крахмал-сірне өндірісінде де қолдануға болады. Жалпы алғанда, крахмал және сірне кәсіпорындарының технологиялық қажеттіліктері үшін су шығынын есептеу біршама оңайырақ. Бұл крахмал сірне кәсіпорындарының ерекшеліктеріне, өңделетін шикізаттың әртүрлілігіне, өнімдер мен жартылай фабрикаттардың көлеміне, алынған ағынды сулардың сипатына және басқа да бірқатар себептерге байланысты. Бұл есептеулер өндірістегі өнімдермен қамтамасыз етілген және оларды өңдеу процесінде алынған су балансына негізделген. Мысал ретінде шикі жүгері крахмалын өндіру үшін таза сүзілген және барометрлік суды тұтыну есебін қарастырайық (1т абсолютті құрғақ жүгеріге).

Жаңа сүзілген су

| Өнімдердің есебі бойынша су келесі технологиялық операцияларға мөлшерде жұмсалады |  |
| --- | --- |
| Вакуумдық сүзгілердің екінші тобында крахмалды жуу | 700 л |
| Вакуумдық сүзгілердің бірінші тобынан 27,5% ҚЗ дейін түсетін крахмал сұйылтуы | 1200 л |
| Вакуумдық сүзгілердің екінші сатысынан 42% ҚЗ дейін түсетін крахмал сұйылтуы | 247 л |
| Барлығы: | 2147 л |

Құрғақ крахмал өндірісіне шикі крахмалдың толық немесе бір бөлігін ауыстырған кезде, крахмал сүтін 36% СВ дейін сұйылтқанда, есептеу бойынша абсолютті құрғақ крахмалдың әрбір тоннасына 384 литр су қосылады:

65,9 х 10036 - 65,9 х 10050 =50 л; (50-24,7)65,9 х 100 = 384 л,

мұндағы:   65,9 – құрғақ крахмалдың шығыны,%;

50 – құрғақ крахмал ылғалдылығы,%;

24,7 - 42% СВ дейін сұйылтуға болатын су мөлшері, л.

Крахмалдың толық немесе бір бөлігін тағамдық кристалды глюкоза өндірісіне беру кезінде қышқылдық гидролиз кезіндегі сүт концентрациясын өндіріске жіберілген абсолютті құрғақ крахмалдың әрбір тоннасы үшін 22,8% СБ дейін жеткізген кезде есеп бойынша 2012 литр су қосылады:

65,9 х 10022,8 - 65,9 х 10050 =157,3 л; (157,3-24,7)65,9 х 100 = 2012 л.

Барометрлік су

Барометрлік суды кептірілген астықты кілт тунына жеткізу үшін пайдаланады. Практикалық деректерге сәйкес, оның 1 тонна абсолютті құрғақ жүгеріге жұмсалатын шығыны 3м3 құрайды.

Белгісіз ысыраптар судың әрбір санаты үшін шығынның 10% мөлшерінде қабылданады. Демек, жоғалтуларды ескере отырып, 1 тонна абсолютті құрғақ жүгеріге таза сүзілген және барометрлік суды тұтыну:

Жаңа сүзілген су

| Вакуумдық сүзгілердің екінші тобында крахмалды жуу | 0,70 м3 |
| --- | --- |
| Вакуумдық сүзгілердің бірінші тобынан түсетін крахмал сұйылтуы | 1,20 м3 |
| Вакуумдық сүзгілердің екінші сатысынан 42% ҚЗ дейін түсетін крахмал сұйылтуы | 0,247 м3 |
| Белгісіз шығындар | 0,213 м3 |
| Барлығы: | 2,36 м3 |
| Барометрлі су |  |
| Негізгі ыдыстарға құрғақ астықты сумен қамтамасыз ету | 2,36 м3 |
| Белгісіз шығындар | 0,30 м3 |
| Барлығы: | 3,30 м3 |
| Барлық су: | 5,66 м3 |

7. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

Жобаланатын немесе реконструкцияланатын кәсіпорын үшін таңдап алынған технологиялық жабдықты талдау кезінде ең алдымен құрылғы және оның жұмыс істеу принципі қарастырылады. Содан кейін оның өндірістік және жабдықтың техникалық жұмыс бөліктері салыстырылады.

Технологиялық мақсатқа және іске асырылатын процестің ерекшеліктеріне байланысты жабдықтың негізгі өндірістік-техникалық сипаттамалары болуы мүмкін: аппараттың көлемі; фильтрация бетінің ауданы; тұндыру бетінің ауданы; жылыту бетінің ауданы; сызықтық өлшемдер; жұмыс органының айналу жиілігі және басқалары.

Жоғарыда аталған сипаттамаларға қосымша таңдалған жабдықты пайдаланудың техникалық стандарттарын қарастыру және салыстыра білу қажет. Нормативтік көрсеткіштерге мыналар кіруі мүмкін: жұмыс көлемінің толтыру коэффициенті; процестің ұзақтығы; кесу жылдамдығы; бұйымның немесе материалдың қозғалу жылдамдығы; сүзу жылдамдығы; жылу беру коэффициенті; жұмыс органының айналу жиілігі және басқалары.

Жабдықтың техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасау қажет болса, ең алдымен өңделген шикізат бойынша оның өнімділігі қарастырылады. Қалған көрсеткіштер де 100 кг шикізатқа қайта есептеледі. Бұл жабдықтың металл сыйымдылығын, электр қозғалтқыштарының орнатылған қуатын, алып жатқан өндіріс аймағын, технологиялық қондырғының құрылыс көлемін және басқа да бірқатар ұқсас көрсеткіштерді ескереді.

7.1. Технологиялық жабдықты есептеу және таңдау

Технологиялық жабдықтың техникалық өнімділігін есептеу зауыттың 24 сағат бойы үздіксіз жұмыс істеуімен шикізатты өңдеу шарттары, кіріс және шығыс өнімдердің стандартты сапасы мен саны, сәйкестікті қамтамасыз ететін оңтайлы жұмыс режимі негізінде жүзеге асырылады. белгіленген техникалық-экономикалық көрсеткіштермен.

Технологиялық және жылу жабдықтарының қажетті мөлшерін есептеу және таңдау өндірушілердің төлқұжат деректері, белгіленген тәртіппен бекітілген нұсқаулықтарда, ұсыныстарда, нұсқаулықтарда келтірілген стандарттар, әдістер мен теңдеулер бойынша жүзеге асырылуы керек.

Жаңа зауытты жобалау кезінде негізгі және қосалқы технологиялық жабдықты есептеу оның жұмыс істеуінің техникалық нормасын және қажетті процестерді қамтамасыз ету үшін жалпы санын анықтау мақсатында жүргізіледі.

Жабдық өнімділігінің техникалық нормасы оның өндірістік-техникалық сипаттамасымен және техникалық нормаларымен анықталады.

Анықтаушы параметрлерді есептеу әдістемесіне сәйкес қант және крахмал сірне кәсіпорындарының жабдықтары төрт негізгі топқа бөлінеді:

1. Техникалық өнімділік нормасы жұмыс немесе пайдалы көлеммен (қуаттылығымен) және процестің ұзақтығымен анықталатын жабдық. Жабдықтардың бұл түріне, мысалы, диффузиялық аппараттар, негізгі құмыралар, дефекаторлар, кристаллизаторлар, сонымен қатар кейбір машиналар, араластырғыштар жатады.

2. Техникалық өнімділік стандарты бұйым қозғалатын перпендикуляр жұмыс бетінің өлшеміне байланысты құрылғылар. Бұл сүзгі жабдығына, тұндырғыштарға және қоюландырғыштарға, електерге, қаптардың бастарына және басқа ұқсас құрылғыларға қатысты.

3. Материал жұмыс органымен бірге қозғалатын машиналар: раковиналардың шығаратын бөлігінің шелектері; шнектер; лифттер; таспа және конвейерлердің басқа түрлері.

4. Жылу жабдықтары. Жабдықтың бұл түріне әртүрлі типтегі жылытқыштар, буландырғыштар мен вакуумдық құрылғылар, тоңазытқыштар және басқа ұқсас құрылғылар кіреді.

Жаңа кәсіпорынды жобалауға арналған ғимарат әдетте тәулігіне өңделген шикізат немесе дайын өнім (мысалы: тазартылған қант; крахмал; меласса немесе глюкоза) тоннамен көрсетілген оның өндірістік қуатын көрсетеді. Сонымен қатар, өнім мен жылу есептеулерін орындау үшін кіріс деректері беріледі. Сондықтан зауыттың өндірістік қуатын және өнім және жылулық есептеулердің мәліметтерін біле отырып, өнімділіктің техникалық нормасын анықтау, ең тиімдісін таңдау және қажетті көлемдегі жабдықты орнату үшін белгілі формулаларды [2,21,22] қолдану оңай.

Жабдықтардың есептеулерін орындауға арналған көмекші материалдар қосымшаларда келтірілген [3,14,15].

Крахмал-сірне кәсіпорнын жобалау және оған технологиялық жабдықты таңдау кезінде студент орындайтын есептеулер негізінен кез келген стандартты емес ыдыстарға немесе құрылғыларға қатысты. Зауыттың өндірістік қуатына қарай негізгі және қосалқы құрал-жабдықтар салыстырылып, таңдалады. Дегенмен, кейбір жағдайларда неғұрлым толық және егжей-тегжейлі есептеулер жүргізуге болады.

Мысалы, вакуумдық аппараттардың қуаттылығын, тоңазытқыштар мен кристаллизаторлардың пайдалы сыйымдылығын, сондай-ақ тәулігіне 25 тонна глюкоза өндіретін зауыт үшін кристаллизаторлардың санын анықтау талап етіледі. Вакуумдық аппаратта Ⅰ кристалдауда булану кезінде қою сироптың шығымы глюкоза массасына 263%, вакуумдық аппараттың толық жұмыс циклі 60 минут, кристаллизатордың айналымы 90 сағат. Вакуумдық аппарат тәулігіне 12 сағат жұмыс істейді.

Есептеу барысы:

1. Қою сироптың мөлшері (Q) анықталады, оны күніне вакуумдық аппаратта буландыру керек: Q=(25 х 263) / 100 =66 т.

2. (VВ.А.) вакуумдық аппараттың сыйымдылығы болып табылады: VВ.А.= 66 : 12 = 5,5 т немесе глюкоза сиропының тығыздығы бойынша 1,35 т/м3 - VВ.А.=5,5 : 1,35 = 4,075 м3.

3.тоңазытқыштың пайдалы сыйымдылығы (VХ) вакуумдық аппараттан глюкоза сиропының екі есе тығыздығына тең қабылданады немесе 2 х 4,075 = 8,15 м3.

4. Кристаллизатордың пайдалы сыйымдылығы (VКР) үш тоңазытқыштың сыйымдылығы ретінде қабылданады немесе 3 х 8,15 = 24,45 м3, және мөлшердегі глюкоза тұқымын ескере отырып 25% VКР = (8,15 х 100) / 25 = 32,6 м3.

5. Кристаллизатор Ⅰ өнімінің мөлшері мына теңдеумен есептеледі:

N = Q х z24 х V х γ = 66 х 9024 х 24,45 х 1,35 = 8 шт.

Қант қызылшасы өндірісінің дипломдық жобаларын орындау кезінде, әдетте, маңызды өндірістік-техникалық сипаттамалары және негізгі технологиялық жабдықтардың саны анықталады. «Қызылша қант зауыттарын технологиялық жобалаудың ведомстволық нормаларын» қолдану ұсынылады[4].

Түсіндірме жазба мәтінінде жабдықтың таңдалған маркасын көрсету кезінде технологиялық схемада оның санын анықтау, негізгі техникалық сипаттамаларын, габариттік өлшемдерін, сондай-ақ өндірушіні көрсету қажет.

Мысал ретінде сүзгілерді Ⅰ қанықтығы шырын қоюландырғыштарын орнату есебі жүргізіледі. Тәулігіне 6000 тонна қызылша өндіретін жобаланған қызылша қант зауыты үшін сүзгілердің Ⅰ сатурацияның шырын қоюландырғыштарының техникалық көрсеткіштері мен санын анықтаңыз.

Ⅰ қаныққан шырын қоюландырғыш сүзгілерінің техникалық көрсеткіштері мына теңдеу бойынша анықталады:

А = 1440 х 100 х 100 х F х U х z1 х ρ а-2С х М х (Z1+ Z2) ,

мұндағы: Ғ - жұмыс сүзгілерінің жалпы сүзу бетінің ауданы, м2; U - белсенді фильтрация жылдамдығы, м3/(м2.мин); ρ - қаныққан шырынның сұйық фазасының тығыздығы, т/м3; а – 1 сатурациядағы фильтрленбеген шырын мөлшері, %; С - тазалауға жіберілген әк мөлшері,%; М - сүзгілерден өткен сүзілген шырынның мөлшері,%; Z1 және Z2 - тиісінше белсенді сүзу және қосалқы операциялардың ұзақтығы мин.

Мұндай есептеулерді орындаған кезде стандарттарды да, өнімді есептеу деректерін де пайдалану керек.

Нормативтер: U = 0,0084 м3/(м2/мин); М=80%; Z1=24 мин; Z2=4 мин.

Сандық мәндер α,ρ,c өнімді есептеуден алынады. Бұл жағдайда 100 кг қызылшаға болсын α=149,6 кг;ρ=1,09 г/м3; с=2,1%. Сонда жалпы сүзу бетінің ауданы (Ғ) мынаған тең болады:

Ғ = 6000 х [149,6-2 х 2,1х 80 х (24+4)]1440 х 100 х 100 х 0,0084 х 24 х 1,09=617,56 м2.

Қолданыстағы сүзгі параметрлерін талдап, салыстырғаннан кейін: П9-УФЛ-4; П9-УФЛ-6; П9-УФЛ-8; ФИЛС-60-5; ФИЛС-60-5; ФИЛС-60-8;ФИЛС-100-7; ФИЛС-100-8 осы сүзгілерді орнату туралы шешім қабылдаймыз. Осы брендтің әрбір сүзгісінде 100 м2 сүзгі беті бар.

Монтаждауға қабылданған сүзгілердің біреуінің (100 м2) жалпы бетін (Ғ) және сүзу бетін біле отырып, сүзгілердің жалпы санын оңай анықтауға болады: 617,56: 100 = 6,17 дана немесе резервті ескере отырып - 8 дана.

ФИЛС-100-8 сүзгілерінің қабылданған қондырғысы келесі техникалық сипаттамаларға ие:

| № | Қондырғыдағы сүзгі саны | 8 дана |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техникалық өнімділігі: -1 фильтрдің - қондырғының | 875 т св./тәул; 6000 т св./тәул; |
| 2 | Бір сүзгінің сүзу беті | 100 м2; |
| 3 | Сүзу кезіндегі жұмыс қысымы | 0,07МПа |
| 4 | Орташа сүзу әсері | 80%; |
| 5 | Сүзгідегі рамка саны | 48 дана; |
| 6 | Габаритті өлшемдер: (L x B x H) | 2660 х 2995 х 4000 мм. |

Әзірлеуші ​​– «Қант» НПО (Киев). Өндіруші – «Укрсахреммаш» ПО Катеринополь механикалық жөндеу зауыты.

Жұмыс істеп тұрған зауыттың өндірістік қуаты жабдықтың негізгі түрлерінің бірінің өнімділігінің ең төменгі техникалық нормасымен анықталады. Қант қызылшасы зауыты үшін, мысалы, мұндай жабдыққа шырынды сүзу үшін жабдықталған диффузиялық қондырғылар 1 сатурация, буландырғыштар, вакуум машиналары, әк пештері жатады. Картоп крахмалы өндірісінде мұндай жабдыққа картоп үккіштер, бұрандалы центрифугалар, елеуіштер жатады: жүгері крахмалы өндірісінде – астықты сіңіруге арналған жабдықтар, ұсақтағыштар, ұнтақтау машиналары, центрифугалық сепараторлар, флотациялық машиналар мен аппараттар, ірі және ұсақ целлюлозаны сусыздандыруға арналған сүзу жабдықтары мен жабдықтар, сондай-ақ эмбрион; глюкоза және меласса өнеркәсібінде мұндай жабдыққа түрлендіргіштер, бейтараптандырғыштар, үздіксіз қанттандырғыштар, сүзгілер, буландырғыштар, сондай-ақ сірне қайнату және глюкозаны кристалдауға арналған қондырғылар, центрифугалар жатады.

Зауыттың қуаттылығын анықтау кезінде резервтік жабдықты қоспағанда, барлық орнатылған жабдықтар есепке алынады.

Қолданыстағы зауытты, цехтарды немесе бөлімдерді қайта құруды жобалау кезінде алдымен қолданыстағы жабдықтың өнімділігі үшін техникалық стандартты тексеру есептеулерін жүргізу керек.Мұндай есептеу зауыттың «тар орындарын» анықтау үшін қажет. Бұл терминді зауыттың басқа бөліктерімен салыстырғанда өнімділігі ең төмен өндірістік бөлімшелер немесе техникалық қондырғылар деп түсіну керек.

Ол үшін жобаланатын кәсіпорынның түріне байланысты оның негізгі технологиялық жабдықтарының өнімділігінің техникалық нормасының есебі жүргізіледі.

Егер осындай тексеру нәтижесінде бөгеттер анықталса, онда осы технологиялық қондырғылардың толық тексеру есебі жүргізіледі. Мұндай  буландырғыш қондырғы болған жағдайда, сынақ термиялық есептеу жүргізіледі.

Нақты технологиялық қондырғыны немесе құрылғылар тобын қайта құруды жүзеге асырған кезде зауыттың басқа учаскелерін тексеру есебін жүргізудің қажеті жоқ. Бұл сөздерді түсіну үшін қант қызылшасы зауытының тексеру процесі бөлімінің мысалын қарастырайық. Қант қызылша зауытын қайта құру барысында шырын тазалау бөлімінің өнімділігінің техникалық нормасын тәулігіне 1500 тоннадан 3000 тонна қызылша өңдеуге дейін арттыру қажет делік. Қайта құру кезінде шырын тазалау бөлімінде келесі негізгі жабдықтар болды:

- пайдалануға болатын көлем предефекторы 10,6 м3;

- пайдалануға болатын көлем негізгі предефекторы 19,25 м3;

- пайдалануға болатын көлем Ⅰ сатурация аппараты 14 м3;

- пайдалануға болатын көлем Ⅱ сатурация аппараты 11,4 м3.

Аппарат-реакторлардың техникалық өнімділігі мына теңдеумен есептеледі:

А = 1440 х 100 х Vп х  γ  х φа х Z,

мұндағы: А – техникалық өнімділік, т/тәул;

Vп - құрылғының пайдалы көлемі, м3;

φ - есептеудегі жабдықтың паспорттық деректері бойынша алынған толтыру коэффициенті шартты түрде бірлік ретінде қабылданады;

а – шырынның шығымы, %;

Z - технологиялық процестің ұзақтығы, мин;

γ – шырынның тығыздығы, т/м3.

Шырын шығымы зертханалық мәліметтер бойынша қабылданады және бұл есептеулер үшін мыналар қабылданады: алдын ала анықтау үшін – 120 %; негізгі дефекация – 133%; Ⅰ қанығу – 133 % және Ⅱ қанықтыру – 132,5%.

Шырынды тазалаудың жеке операциялары үшін шырынды өңдеу ұзақтығы сәйкес келді: тік алдын ала дефекаторда - 4 мин; негізгі дефекаорда - 10 мин; I және II қанықтыру құрылғылары - әрқайсысы 10 мин.

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштердің мәндерін теңдеуде ауыстыру арқылы сәйкес шырын тазарту жабдығының техникалық көрсеткіштерін есептеу оңай:

АПР = 1440 х 100 х 10,6 х 1,06120 х 4 = 3404 т/тәул;

АОД = 1440 х 100 х 19,25  х 1,06133 х 10 = 2200 т/тәул;

АИС = 1440 х 100 х 14  х 1,06133 х 10 = 1610 т/тәул;

АИС = 1440 х 100 х 11,4  х 1,06132,5  х 10 = 1300 т/тәул.

Сол сияқты қант қызылшасының басқа учаскелерінің немесе кез келген осыған ұқсас зауыттың жабдықтарының техникалық көрсеткіштерін тексеру есептері жүргізіледі.

Жабдықты тексеру есептерінің нәтижелері кестелерде жинақталады немесе жабдықтың техникалық көрсеткіштерінің графигі түрінде құрастырылады. Мұндай график зауыттың «тартеректерін» көбірек көрнекі түрде көрсетеді. Сондай-ақ, қосымша машиналар мен өнімділігі жоғары құрылғыларды орнату бойынша жобадағы кейінгі шешімдерді нанымды негіздеуге мүмкіндік береді.

Атап айтқанда, жоғарыда талқыланған мысалда келесі шешімдерді қабылдаған жөн. Негізгі дефекатор мен екі қанықтырғышты үлкенірек құрылғылармен ауыстыру керек. Тік алдын ала анықтағыштың орнына қызылша үшін техникалық қуаты 3000 т/тәулік болатын көлденеңін орнату керек. Бұл ретте шырынды өңдеу қабілеті 7 минут болатын ыстық дефекация режимінде жұмыс істеу үшін негізгі дефекацияға арналған ескі аппаратты пайдалануға болады. Осы шарттар үшін негізгі дефекатордың технологиялық өнімділігі:

А = 1440 х 100 х 19,25  х 1,06133 х 7 = 3140 т/тәул.

Осылайша, бұл құрылғыны қайта құрудан кейін технологиялық схемада қолдануға болады.

Бұл мысалда әртүрлі бөлімдерде қабылданған жобалық шешімдердің өзара байланысы айқын көрінеді.

Барлық жағдайларда жабдықтың әрбір түрін есептеу кезінде алдымен белгілердің декодтауымен және өлшемдердің көрсетілімімен формула беріледі, содан кейін есептеулер жүргізіледі. Есептеу жобаланатын объектіде орнатылатын машиналар мен аппараттардың саны мен маркасын таңдау арқылы, олардың негізгі техникалық сипаттамалары мен габариттік өлшемдерін көрсетумен аяқталады.

Есептеулер нәтижелері бойынша технологиялық жабдықты таңдау үшін каталогтарды, альбомдарды және басқа анықтамалық әдебиеттерді пайдалану керек [4, 19, 21, 22, 23].

Саланың зауыттарында орнатылатын негізгі технологиялық жабдықтар 16 және 17-қосымшаларда келтірілген.

8. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ОРНАЛАСУЫ

Зауыттың өндірістік бөлімшелері үшін құрал-жабдықтардың барлық түрлерінің схемасы оны есептеу және таңдаудан кейін жобалануда.

Жобалық шешімдерді қабылдау құрылыс конструкцияларын салалық біріздендіру талаптарын ескере отырып қабылдануы тиіс. Осыған байланысты жобаларда, мүмкіндігінше, бір типті құрама темірбетон бағаналар, плиталар және басқа да құрылымдық элементтер қарастырылған. Өнеркәсіптегі кәсіпорындарды жобалау үшін әдеттегі «бағаналар торын» да қолдануға болады: 6 х 6 м, сондай-ақ үлкейтілген - 12 х 6 м немесе 12 х 12 м. Технологиялық едендердің биіктіктері, жоғарғы және аралық платформалар мыналарға тең қабылданады: 3.6; 4.8; 6,0 және 7,2 м, яғни 12М модуліне сәйкес келетін 1,2 м еселіктері. Өнеркәсіптік зауыттарды жобалауда бірыңғай модульдік жүйені қолдану құрылыста стандартты құрама колонналарды, стендтік панельдерді және басқа да құрылымдық элементтерді пайдалануды талап етеді.

Жабдықтарды құрастыру кезінде осы шарттарды сақтау құрылыс-монтаж жұмыстарының заманауи өнеркәсіптік әдістерін қолдануға, зауыттардың құрылыс уақытын айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік береді.

Өнеркәсіптегі жаңа зауыттардың негізгі ғимараттарын жобалағанда немесе оларды реконструкциялауды жүзеге асырған кезде технологиялық жабдықтарды кейіннен жаңғырту және кәсіпорынды кеңейту мүмкіндігін қарастыру қажет. Осыған байланысты ғарыштық жоспарлау шешімдерінде жабдықты бөлшектеу және жаңа, неғұрлым жетілдірілгенін орнату мүмкіндігі қарастырылуы керек. Ол үшін қажетті өтулер, орнату саңылаулары қамтамасыз етілуі керек. Өндірістік ғимараттардың құрылыс құрылымдары оларды оңай қайта құру және жаңа жүктемелерге бейімдеу мүмкіндігін ескере отырып жобалануы керек.

Зауыттардың бірінші қабатында, әдетте, шағын өлшемді жабдықтар: сорғылар, коллекторлар, қосалқы жабдықтар және арнайы іргетасты қажет ететін ауыр жабдықтар: диффузиялық аппараттар, центрифугалар, кілт батареялары және басқа ұқсас құрылғылар орналасқан. Сонымен қатар, кіріктірілген трансформаторлық қосалқы станциялар, электр шкафтары мен тораптары, желдету жабдықтары, компрессорлық станциялар, қоймалар мен шаруашылық бөлмелері, сондай-ақ екінші қабаттағы жабдықтардың астында орнатылған бағаналар бірінші қабатта көп орын алады.

Орналасу процесінде трансформаторлық қосалқы станцияны орналастыру мәселесі электр бөлігін жобалайтын мамандармен, ал сәулетшімен - баспалдақтарды, шкафтарды, ванна бөлмелерін және басқа да тұрмыстық үй-жайларды орналастыру келісіледі.

Өндіріске қажетті көмекші материалдарды: қышқылды, сода, сүзгі ұнтағын, белсендірілген көмірді және басқа заттарды тұтыну орнына механикаландырылған жеткізе отырып сақтау үшін үй-жайлар қарастырылуы керек.

Егер зауыттың жобасында жеке әкімшілік ғимарат салу көзделмесе, онда өндірістік ғимаратты төсеу кезінде техникалық қызмет көрсету және әкімшілік-техникалық персоналға, зауыт зертханасына, қосалқы операцияларға, бақылау-өлшеу аспаптарына және техникалық қызмет көрсетуге арналған үй-жайларды қамтамасыз ету қажет. Шеберхана, тұрмыстық және басқа да үй-жайлар.

Орналасу ережелері бірқатар жалпы принциптерге негізделген. Ең алдымен өндірістің технологиялық процестерінің реттілігі қамтамасыз етілуі керек. Осы мақсатта жұмыс кезінде өзара байланысқан құрылғылар бір-біріне мүмкіндігінше жақын орналасуы керек, тек олардың арасындағы нормативтік операциялық өтулерді сақтайды. Бір типті аппараттарды: сүзгілерді, буландырғыштарды және вакуумдық аппараттарды, центрифугаларды және жақын жерде орналасқан басқаларды орналастыру кезінде осы ережеден ерекшелікке жол беріледі. Бұл шарттар осы жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жеңілдету үшін қажет.

Орналасудың маңызды шарты өндіріс өнімдерін, қосалқы материалдарды жылжыту үшін ауырлық ағынының принципін пайдалану болып табылады, өйткені бұл өңдеу құрылғыларының санын және құбырлардың ұзындығын азайтады. Сонымен қатар, өнімдер мен материалдардың қарсы немесе кері қозғалысы жол берілмейді.

Дөрекі суспензияларға арналған гравитациялық құбырлар, мысалы, крахмал-пакет өндірісі үшін (ботқа, целлюлоза, ұрық) кемінде 45 көлбеу бұрышы бар тұрақты диаметрі ұсынылады. Мұндай ауырлық ағындарының минималды диаметрі 100 мм. Қант қызылшасы үшін науалар мен торлардың көлбеу бұрышы 35-37℃, жоңқалар үшін - 50℃, түйіршіктелген қант үшін - 60℃ және масса үшін - 1 м ұзындыққа 60-70 мм ұсынылады. Әк тамшылары мен сүті үшін ұсынылатын еңіс 20 мм, ал меласса үшін 1 м ұзындыққа 30 мм.

Схеманы әзірлеуді екінші қабат деңгейінде (7,2 м белгісі) үлкен өлшемдері бар негізгі технологиялық жабдықты орналастырудан бастау керек. Жабдықты екінші қабатқа орналастырған кезде бағандардың торын және құбырларды, арматураларды және жылу оқшаулауды орнату үшін құрылғылар арасындағы қажетті қашықтықты ескеру қажет.

Төсеу кезінде желдетуді жобалаушы мамандар алдын ала белгілеген өлшемдерде желдеткіш қондырғыларды орналастыруға арналған алаңдарды қамтамасыз ету қажет. Желдету мақсатында технологиялық ғимаратты жақсы аэрациялау үшін еден аралық төбелерде арнайы саңылауларды қамтамасыз ету қажет. Мұндай саңылаулардың болуы монтаждау және жөндеу жұмыстары кезінде ауыстырылған немесе жөнделген құрылғылардың қозғалысы үшін де қажет.

Кран арқалықтары, электр көтергіштері және қол көтергіштері үлкен габаритті жабдықтың үстінен қарастырылуы керек: диффузиялық аппараттар, кір жуғыш машиналар, негізгі құмыралар және жөндеу жұмыстары кезінде жабдықтың ауыр бөлшектері мен бөліктерін көтеру қажет болатын басқа ұқсас аппараттар, сондай-ақ басқа жүктер.

Нөлдік белгі үшін бірінші қабаттың еденінің белгісін алыңыз. Мұндай жабдықтың жұмыс істеуі үшін қолайсыз жағдайларға және кірдің жиналуына байланысты деп аталатын шұңқырларда жабдықты нөлдік белгіден төмен орналастыру ұсынылмайды.

Жабдықтардың іргетасы технологтардың нұсқауы негізінде жобаның құрылыс бөлігінің бөлігі ретінде әзірленеді. Жүктемесі 0,5 кг/см2 аспайтын сорғыларға, электр қозғалтқыштарына, редукторларға, желдеткіштерге және басқа да осыған ұқсас жабдықтарға арналған іргетастар құрылыс алаңында сызбаларсыз әзірленбейді және жасалмайды.

Жабдықтардың іргетасын ғимараттардың қабырғаларының іргетасымен байланыстыруға болмайды, өйткені машиналар жұмыс істеген кезде діріл пайда болады, бұл қабырғаларда олардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Жеке машиналар мен құрылғылар арасындағы қашықтық техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін жеткілікті ыңғайлы, материалдарды тасымалдау және тасымалдау үшін минималды болуы керек. Мысалы, ағынды коллекторлар центрифугалардың қасында, сорғыштар сорғыш құбырының ең аз ұзындығы бар коллекторлардың жанында орнатылады.

Кейбір жабдықты бөлмеден ашық алаңдарға шығаруға болады, мысалы, барометрлік конденсаторлар, дефекаторлар, гидроциклондар, күкіртті автоматты тиеумен жабдықталған күкірт пештері.

Жабдықтарды төсеу кезінде машиналар мен аппараттарды пайдалану және жөндеу кезінде еңбекті қорғау талаптары және қауіпсіздік техникасы ескерілуі керек. Жабдықтың немесе аппараттың шығыңқы бөліктері мен ғимарат қабырғасының арасындағы өтулердің өлшемі, платформалардың, баспалдақтардың ені технологиялық жобалау нормаларымен анықталады. Көптеген зауыт конструкцияларында бұл өтулер 1000 мм. Оларды құбырлармен, арматурамен және басқа заттармен толтыруға болмайды. Жабдықтың орналасуы оның басқару элементтеріне, өшіру және реттеу клапандарына, технологиялық процестерді басқару және реттеу құрылғыларына еркін қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек.

Машиналар мен құрылғыларды қараудың алдыңғы жағында оларды ішінара жөндеу немесе ауыстыру үшін бос орын қарастырылуы керек. Технологиялық жабдыққа қызмет көрсетуге арналған өтулер мен баспалдақтардың ені нормалары 18-қосымшада келтірілген.

Түрлі биіктіктерде орнатылған конвейерлерге, лифттердің үстіңгі жетектеріне және кейбір басқа да технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету үшін қоршаулары мен тұрақты баспалдақтары бар қажетті ені бар платформалар жобалануы керек. Механизмдердің барлық қозғалатын бөліктері қорғалуы немесе қаптамалармен қоршалған болуы керек, бұл осы жабдықпен жұмыс істейтін киімді басып алуды болдырмайды.

Машиналар мен құрылғыларды үй-жайдың қабырғаларына тікелей жақын жерде орнатуға болады, егер машинаның немесе құрылғының қабырғаға қараған жағында қозғалатын бөліктері жоқ болса, сондай-ақ бұл аралықта өндіріс немесе жөндеу жұмыстары жүргізілмесе.

Машиналар мен құрылғылардың іске қосу құрылғылары түймелі конструкцияда болуы керек. Олар қызмет көрсетілетін жабдықтың жанында немесе басқару панелінде орналасқан.

Төгілген заттарды жинау үшін еден тегіс және көлбеу болуы керек.

Елеулі жылу бөлетін құрылғылардағы жұмыс орындары (буландырғыштар мен вакуумдық құрылғылар, жылу алмастырғыштар, центрифугалар және басқалар) жұмысшыларды қызып кетуден қорғайтын құралдармен: экрандармен, салқындатылған ауасы бар душтармен және басқа да техникалық құралдармен жабдықталуы керек.

Қант және крахмал сірне өнеркәсіптерінің ерекшелігі - өндіру және сақтау орындарында қант пен крахмал шаңының, құрғақ қызылша целлюлозасының шаңының, жемшөп пен жүгерінің болуы. Ол жарылғыш болып табылады, сондықтан бұл бөлмелердегі электр жабдықтары жабық немесе жарылыстан қорғалған болуы керек. Технологиялық процесте шаң мен кір көп бөлінетін жерлерде аспирациялық құрылғылар немесе жергілікті сору көзделуі керек.

Өндіріс орындары нормаларға сәйкес біркелкі жарықтандырылуы керек. Жергілікті жарықтандырудың электр желісіндегі кернеу 36 В-тан аспауы керек. Барлық жарықтандыру жабдықтары су өткізбейтін және жарылыстан қорғалған болуы керек.

9. ДИПЛОМДЫҚ ЖОБАНЫҢ АРНАЙЫ ТАҚЫРЫБЫ

Маңызды және ажырамас бөлігі дипломдық жобада арнайы тақырыпты әзірлеу болып табылады. Онымен жұмыс істей отырып, дипломанттың салалық технология саласындағы білімін тереңдету, ғылыми тәжірибені құру дағдыларын алу және арнайы әдебиеттермен және жобалық құжаттамамен жұмыс істеу тәжірибесін алу мүмкіндігі бар. Арнайы тақырыпты әзірлеу кезінде алынған технологиялық немесе конструкторлық шешімдерді жобадағы тікелей жұмыспен байланыстыру ұсынылады.

Дипломдық жобаларда өңделген арнайы тақырыптар эксперименттік, конструкторлық немесе абстрактілі сипатта болуы мүмкін.

Эксперименттік арнайы тақырып – зертханада немесе зауытта өндірістік процесті зерттеу нәтижелері. Әдетте ол тиісті әдебиеттерге шолудан, эксперименттік бөлімнен, қорытындылардан және осы процестің технологиясын жетілдіру бойынша ұсыныстардан тұрады.

Әдеби шолуда осы бағыттағы белгілі еңбектерді талдау негізінде таңдалған арнайы тақырып бойынша мәселенің жай-күйі талданады. Бұл ретте студент арнайы әдебиеттермен: кітаптармен, журналдармен, шолулармен, ғылыми есептермен, патенттермен, арнайы тақырып мәтінінде оларға сілтемелер беру арқылы өз бетімен жұмыс істеуі керек. Әдеби шолуда жүргізілетін әдеби дереккөздерді талдау осы мәселені зерттеудің мақсаты мен міндеттерін дұрыс тұжырымдауға көмектесуі керек.

Эксперименттік бөлімде тәжірибені жүргізу әдістемесін сипаттау, оны жүзеге асырудың технологиялық шарттарын қарастыру, қондырғының сұлбасын және оның сипаттамасын беру, тәжірибе нәтижелерін ұсыну және олардың ғылыми негіздемесін беру қажет.

Қорытындылай келе, әзірленіп жатқан жобада оларды енгізу бойынша зерттеулер мен ұсыныстардың нәтижелері бойынша қорытындылар ұсынылады.

Жобалық сипаттағы ерекше тақырып - саладағы жобалауды әзірлеу, мысалы, технология немесе жабдық, энергетика, су шаруашылығы, еңбекті көп қажет ететін жұмыстарды механикаландыру және басқа да осыған ұқсас мәселелер. Оны әзірлеу кезінде жобаланатын кәсіпорынның ерекшеліктері, сонымен қатар ғылым мен техника саласындағы соңғы жетістіктер ескеріледі. Сонымен қатар, арнайы дизайн тақырыбымен жұмыс істегенде, бұл жобалық әзірлемелерді бұрыннан белгілі шешімдермен объективті түрде салыстыруға мүмкіндік беретін техникалық-экономикалық негіздемесін орындау қажет. Сондықтан конструкторлық сипаттағы арнайы тақырыпқа техникалық есептермен қатар экономикалық есептерді де қосу керек.

Реферат арнайы тақырып шолу сипатына ие және ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктерін талдауды, сонымен қатар зерттелетін пән саласындағы жетекші кәсіпорындардың тәжірибесін қамтиды. Абстрактілі арнайы тақырыппен жұмыс істегенде, осы бағытта бұрыннан белгілі шешімдерге жеке зерттеу жүргізу қажет. Осы мақсатта қажетті техникалық әдебиеттерді: монографиялар, мақалалар, шолулар, рефераттар, ғылыми баяндамалардың тезистері, патенттер жинақтау, оларды талдау және осы материалды қорытындылау қажет.

Осы әдебиеттік шолуға негізделген қорытындылар қарастырылып отырған мәселені одан әрі дамытудың орындылығын растауы керек. Кейбір жағдайларда стандартты технологияда қабылданған элементтерді немесе әдістерді неғұрлым жетілдірілгенге ауыстыру бойынша ұсыныстар жасалуы мүмкін.

Арнайы тақырыптардың материалдары диаграммалармен, кестелермен, графиктермен және сызбалармен көрсетілуі керек. Есеп айырысу және түсіндірме жазбалардағы иллюстрациялық материал арнайы тақырып мәтініне сәйкес нөмірленуі керек, ал пайдаланылған әдеби дереккөздер «Әдебиет» бөлімінде олардың нөмірленуін арнайы тақырып мәтінінде көрсету арқылы берілуі керек. Диаграммаларды, суреттерді және графиктерді құрастыру кезінде олардың атаулары төменде, ал кестелер үшін жоғарыда көрсетілгенін есте ұстаған жөн.

10. КОМПЬЮТЕРЛЕНДІРУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

Жобалау – бұл жобалық және жұмыс құжаттамасын әзірлеу мен біртіндеп нақтылаудың күрделі көп сатылы процесі. Көптеген жобалау тапсырмалары нашар ресімделеді. Оларға, мысалы, жеке жобалау операцияларын орындау ретін сипаттауға болатын тапсырмалар кіреді. Нашар рәсімделген тапсырманың мысалы - ғимараттардың едендік жоспарларының эскиздерінің графикалық орналасуы. Бұл жағдайда іргелі шешімдер қабылдау үшін дизайнердің өте жоғары біліктілігі қажет, сонымен бірге жақсы рәсімделген операциялар орын алады - үй-жайлардың құрамы мен ауданы туралы нормативтік деректерді жинау, олардың өлшемдерін есептеу және дайын эскиздерді салу.

Жақсы ресімделетін тапсырмаларға шешу реті дұрыс сипатталатын, қолайлы нәтиже алу үшін білікті маман қажет емес тапсырмалар жатады. Инженерлік және техникалық-экономикалық есептеулер жақсы ресімделетін тапсырмалардың мысалы болып табылады.

Жобалау процесінің мақсаты мен міндеттері

Жобалауды автоматтандырудың мақсаты – қабылданатын жобалық шешімдердің сапасын арттыру, жобалардағы қателерді жою, жобалау уақытын қысқарту, материалдық шығындарды және жобалауға қатысатын инженерлік-техникалық жұмысшылардың санын қысқарту. Бұл ретте, мысалы, спецификацияларды жасау, мәтіннің әртүрлі түрлерін және кестелік құжаттамаларды әзірлеу сияқты «әдеттегі процедуралар» алынып тасталады. Жалпы алғанда, жобалау уақытының шамамен 30% осындай операцияларға жұмсалды.

Компьютерлік жобалау технологиясы келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:

1. Жобаны әзірлеуге қатысатын мамандардың әртүрлі топтарының қызметін ұйымдастыру және үйлестіру. Сондықтан дизайнерде әрқашан белгілі бір кезеңнің жағдайы туралы ақпарат бар және өз уақытын ұтымды пайдалана алады. Сонымен бірге ол бір уақытта бірнеше тапсырманы шеше алады;

2. Жоба бөліктерінің үйлесімділігін бақылау;

3. Жобаның жалпы үлгісінде жобалық шешімдерді үйлестіруде мамандар тобының өзара әрекеттесуі;

4. Жобаның жай-күйі туралы толық объективті және кез келген уақытта қол жетімді ақпарат болған кезде басшылықтың жобаны құру процесін бақылау және басқару.

Жобаны автоматтандырудың эволюциясы. Жобалауды автоматтандыру үшін есептеуіш техниканы қолданудың әртүрлі мүмкіндіктері мен шекаралары, бір жағынан, аппараттық (HARDWARE) және бағдарламалық (SOFTWARE) есептеуіш құралдарының даму деңгейімен, ал екінші жағынан, формализация деңгейімен анықталады. кәсіби білім.

Дизайн бизнесінде компьютерлерді қолдану өзінің дамуында бірнеше кезеңдерден өтті. Жоба қызметін автоматтандырудың бірінші кезеңі 60-70 жылдар кезеңіне келеді. Бұл компьютерлердің бірінші және екінші буынының уақыты болды, олар үлкен және нашар дамыған перифериялық жабдық болды, сонымен қатар оларда жұмыс істеу үшін арнайы жабдықталған компьютерлік бөлмелер мен техникалық қызмет көрсетуші инженерлік-техникалық қызметкерлердің айтарлықтай саны қажет болды.

Осы кезеңде жақсы құрылымдалған және сонымен бірге ең көп уақытты қажет ететін есептеу мәселелерін жүзеге асыратын жергілікті бағдарламалық құралдар кеңінен әзірленді. Конструктор мен компьютердің өзара әрекеттесуінің негізгі ұйымдық формасы пакеттік режим болды, яғни ЭЕМ операторы арқылы жұмыс істеу режимі. Бұл жұмыс режимінде жобалаушы-пайдаланушының аралық кезеңдердегі мәселені шешу барысында араласу және шығармашылық әрекет процесінде оперативті шешімдер қабылдау мүмкіндігі болмады. Деректерді өңдеудің осы технологиясымен дизайнердің рөлі мәселенің мақсаттарын тұжырымдауға және компьютерлік есептеулер үшін жиі толық емес және біржақты бастапқы ақпаратты дайындауға дейін төмендеді.

Жобалық қызметті автоматтандырудың екінші кезеңі үшінші буын компьютерлерінің пайда болуымен 70-80-жылдардың басына келді. Осы буынның машиналары (ES компьютерлік сериялары, SI компьютерлері) интерактивті режимді қамтамасыз ету және графикалық ақпаратты көрсету үшін бағдарламалық және аппараттық дизайнмен жабдықталған. Олардың пайда болуымен жеке жеке бағдарламаларды әзірлеуден автоматтандырылған жобалау жүйелерінің ішкі жүйелерін, технологиялық желілерін, фрагменттерін құруға көшу тенденциясы күшейе бастады.

Бұл кезеңде бағдарламалық құралдарды жасау кезінде нақты пайдаланушы белгілі бір мәселені шешу үшін бағдарламалауға сәйкес тапсырыс жасады. Содан кейін бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу жүргізілді. Одан әрі жүйенің жұмыс істеу кезеңінде тұтынушы мен бағдарламашы арасындағы елеулі сәйкессіздіктер анықталды. Бірқатар жағдайларда қажетті өзгерістерді кейіннен енгізуге жұмсалған шығындар жүйені қайта дамыту мәселесінің жаңа тұжырымдалуына сәйкес болды.

Сонымен қатар, жобалауды автоматтандыруға арналған қымбат техникалық құралдар әлі де ірі жобалау ұйымдарының бөлімшелерінде шоғырланған. Орта және шағын жобалау ұйымдары үшін мұндай техника іс жүзінде тиімсіз болып шықты.

Жобалық әрекеттерді автоматтандырудың үшінші кезеңі 80-ші жылдардың бірінші жартысынан қазіргі уақытқа дейін есептеледі. Ол ең алдымен дербес компьютерлердің (ДК) пайда болуымен байланысты. Бұл машиналар компьютерлік технология және бағдарламалау саласында кәсіби білімі жоқ маманның қолданбалы бағдарламаларды әзірлеуіне және орындауына бағытталған. Қолжетімділігіне байланысты олар дербес компьютерлер деп атала бастады.

Дербес компьютерлердің пайда болуымен ғана дизайнер компьютермен интерактивті режимде жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болды және оның кәсіби білімі ресімделді.

Дербес компьютерлер ықшам, ыңғайлы, пайдалану оңай және тұрақты техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Сонымен қатар, олар бағдарламаларды әзірлеу үшін өте ыңғайлы және қолжетімді құралдармен қамтамасыз етілген.

Дербес компьютерлердің таралуымен кәсіби қолданушылардың жаңа класы – «парапрограммистер» пайда болды. Кәсіби бағдарламашылар болып табылмайтын парапрограммистер көбінесе қолданбалы бағдарламаларды жасайды. Бұл бағдарламалар жоғары тиімділікті талап етпейді, бірақ авторларға өндірістің әртүрлі кезеңдерінде ақпаратты өңдеуге арналған көп тонналық және әдеттегі операциялардан құтқаруға мүмкіндік береді. Ең бастысы, пайдаланушының бағдарламалық жасақтамаға деген сенімі.

Жобалауды автоматтандыруға жүйелік көзқарас және АЖЖ ұйымдастыру принциптері. Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) деп жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу мен шығаруды кешенді автоматтандыруға бағытталған ұйымдық-техникалық жүйе түсініледі.

Жүйелі тәсіл қазіргі заманғы АЖЖ тұжырымдамасының негізі болып табылады, онда екі негізгі аспектіні бөлуге болады:

1. Конструкторлық шешімді құрудың жеке тапсырмаларын автоматтандырудан жобалау процесінде туындайтын мәселелерді кешенді шешуге көшу.

2. Жобаланатын объектінің өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерімен байланысты тапсырмаларды біріктіру.

Жобалауға жүйелі көзқарастың мәні жобалық тапсырманы тұтастай алғанда күрделілік дәрежесі әртүрлі қарапайым және өзара байланысты құрамдас бөліктердің жиынтығына бөлуде жатыр.

Жобалауды автоматтандыруға жүйелі көзқарас АЖЖ ұйымдастырудың келесі принциптерін анықтайды:

1. Қосу принципі осы АЖЖ-ны жоғары деңгейдегі АЖЖ-ға қосуға мүмкіндік беретін талаптар негізінде АЖЖ дамуын қамтамасыз етеді.

2. Жүйелік бірлік принципі - АЖЖ құру, жұмыс істеу және дамыту кезінде ішкі жүйе коммуникациялары жүйенің тұтастығын қамтамасыз етуі керек.

3. Даму принципі ішкі жүйелер мен компоненттерді толықтыруды, жетілдіруді және жаңартуды ескере отырып, АЖЖ құруды және дамытуды көздейді.

4. Күрделілік принципі барлық кезеңдердегі элементтердің және бүкіл объектінің конструкциясының үйлесімділігін қамтамасыз етеді, элементтердің және тұтастай объектінің сипаттамаларын үйлестіруге және бақылауға мүмкіндік береді.

5. Ақпараттық бірлік принципі ішкі жүйелерде, құрамдас бөліктерде және АЖЖ қамтамасыз ету құралдарында қабылданған және нормативтік құжаттарға сәйкес келетін біркелкі белгілерді, терминдерді, белгілерді, ақпаратты ұсыну тәсілдерін пайдаланудан тұрады.

6. Үйлесімділік принципі таңбалардың, кодтардың, ішкі жүйелер мен ішкі жүйелердің құрамдас бөліктері арасындағы қатынастар құрылымының ақпараттық-техникалық сипаттамаларының үйлесімділігі есебінен ішкі жүйелердің бірлескен жұмыс істеуін және тұтастай жүйенің ашық құрылымының сақталуын қамтамасыз етеді.

7. Стандарттау принципі ішкі жүйелер мен олардың құрамдас бөліктерін унификациялауды, типтеуді және стандарттауды жүзеге асыру, сондай-ақ АЖЖ құру және дамыту саласындағы қызметті оңтайландыру мақсатында ережелерді белгілеу болып табылады.

АЖЖ әдістемелік қамтамасыз ету. АЖЖ әзірлеу оның ақпараттық моделін сипаттаудан басталады. Ақпараттық модель деп тапсырманы жүзеге асыратын жоба бөлімшелері арасындағы байланыстарды көрсететін, сонымен қатар кіріс және шығыс ақпарат ағындарын көрсететін тұтастай жоба мәселесін шешудің реттілік диаграммасы түсініледі.

Содан кейін анықталған қосалқы тапсырмаларды ресімдеу басталады, немесе басқаша айтқанда, конструктор-пайдаланушының тапсырмаларды орнатудың АЖЖ жүйесін әзірлеуі басталады.

Тапсырма мәлімдемесі келесі аспектілерді қамтуы керек:

1. Компьютерде өңдеуге арналған бастапқы мәліметтерді сипаттау. Бұл деректерді анықтамалық деректерге және кіріс деректерге бөлу керек.

Анықтамалық деректер нақты мәселені шешу шарттарына қарамастан тұрақты мәндерге ие болады (мысалы: ГОСТ-, СНиП).

Енгізілген деректер есептің әрбір шешімі үшін беріледі.

2. Алгоритмнің сипаттамасы, яғни есепті шешу реттілігі. Алгоритмнің сипаттамасы бастапқы деректерді аралық және шығыс деректерге түрлендіру үшін орындалатын операциялардың реттілігінің мәлімдемесін қамтиды. Мұнда кіріс деректерінің барлық арифметикалық және логикалық байланыстары, яғни кіріс деректерін орнатудың дұрыстығын бақылау жолдары көрсетілуі керек.

3. Шығыс формаларының сипаттамасы, яғни шығыс деректері бар құжаттардың түрі мен мазмұнын сипаттау.

Кәсіби қолданбалы бағдарламаларды таңдауға келетін болсақ, қазір өте көп, кез келген нақты пакеттерді қарастырудың мағынасы жоқ, өйткені қолданбалы өнімдер нарығы өте серпінді. Дегенмен, кез келген қолданбалы бағдарламаларды меңгеру үшін компьютер экранында бірнеше күннен бірнеше аптаға немесе тіпті айға дейін уақыт өткізуге тура келеді. Бұл жағдайда оларға қоса берілген құжаттарды оқуға тура келеді. Дегенмен, жоғарыда айтылғандардың бәрінен қорықпау керек, өйткені ДК-мен диалогты ұйымдастыру принциптері қазіргі уақытта өте ұқсас. Қиындық компьютермен байланысуда емес, пәндік саланы түсінуде немесе басқаша айтқанда, біз нақты не және қалай істегіміз келетінін түсінуде.

Сондай-ақ қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді табу, таңдау және сатып алу уақытты қажет ететінін түсіну керек. Сатып алынған қолданбалы жүйелер ыңғайсыз болып шықса да және пайдаланушыны қанағаттандырмаса да, олармен жұмыс істеу кейіннен енгізу үшін бірқатар жақын шешімдерді табуға көмектеседі. Әйтпесе, шығын әлдеқайда көп болуы мүмкін.

Мен «пираттық» бағдарламалық жасақтамаға қарағанда лицензияланған, ресми сатып алынған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану мәселесіне тоқталғым келеді. Лицензияланған бағдарламалық өнімді пайдаланудың негізгі дәлелдері өнімнің өндірушісінен кепілдіктің, құжаттаманың, қолдаудың және кеңестің болуы болып табылады. Практикалық тәжірибе көрсеткендей, отандық дамудың қолданбалы кәсіби бағдарламаларын пайдалану кезінде міндетті түрде әзірлеушінің араласуын талап ететін қиындықтар туындайды. Бұл, әрине, соңғысымен шарттық қатынас болған жағдайда ғана мүмкін.

АЖЖ аппараттық құралдарына қойылатын талаптар. 1ВМАТ типті ПЭВМ негізіндегі АЖЖ аппараттық құралдарының шамамен конфигурациясын, ең алдымен, қазіргі заманғы негізгі қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету пакеттерінің талаптарына, сондай-ақ пайдаланушы сұрауына жүйенің қолайлы (2-5 с) ​​жауап беру уақытына байланысты келтірейік:

- 40 тактілік жиілік сопроцессоры бар AT 386 типті процессор;

- жедел жады 8 МБ;

- қатты диск 160 МБ;

- графикалық экран;

- иілгіш дискілер;

-тінтуір немесе цифрландыру;

-плоттердің форматы 1А кем емес;

- А3 форматындағы принтер;

- Стримерлер болғаны жөн.

АЖЖ жүйесіндегі дизайнер және компьютер. АЖЖ-да орталық орынды жүйені құрастырушы-пайдаланушы алады, ол үшін жұмыс құралы болып табылады. Компьютерлік жобалау жүйесі адамның интеллектісі мен компьютердің жадында сақталған формальды білімдердің жиынтығын органикалық түрде біріктіреді. Сонымен бірге, компьютерлік технология адамды толықтырады, ал оны алмастырмайды. Дизайнерді формальды және күнделікті жобалау операцияларының едәуір бөлігін орындаудан босатып, АЖЖ оның кәсіби дайындығына, шығармашылық ойлау қабілетіне қойылатын талаптарды айтарлықтай арттырады. Бұл, негізінен, компьютердің бағдарламалық және техникалық құралдары жүйесінің артында белгілі бір пәндік саладағы, математика және информатика саласындағы ғылым мен техниканың барлық жетістіктерін енгізген әзірлеушілер ұжымдарының болуымен түсіндіріледі. Дизайнердің алдына ресмилендіруге жатпайтын және компьютерден де көп нәрсені білуі және істей алатын инженердің араласуын талап ететін сұрақтар ғана қалады.

Дизайнерлік қызметте компьютерлік технологияны қолданудың тиімділігі көп жағдайда маман дизайнердің тәжірибесіне, біліктілігіне және компьютерлік сауаттылығына байланысты болады. Қазіргі кезеңдегі дизайнердің компьютерлік сауаттылығының негізі – олардың кәсіби білімін формализациялау принциптерін меңгеру, оларды алгоритмдерге жеткізу.

Қазіргі заманғы маманның компьютерлік сауаттылығының құрамдас бөлігі дербес компьютердің бағдарламалық ортасының архитектурасын, жұмыс әдістерін және негіздерін білу болып табылады. Бұл білім неғұрлым терең болса, дизайнердің кәсіби міндеттерін шешуі оңай болатыны даусыз шындық.

Бағдарламалаушы емес мамандардың дербес компьютерлерді жасауының негізгі үш кезеңі бар.

Бірінші кезең пайдаланушының ПЭВМ-де дайын бағдарламаларға сәйкес жұмысын және қолданбалы бағдарламалық пакеттерді пайдалануды қамтиды.

Екінші кезең қолданбалы программалық пакеттердің өздігінен бейімделуі. Бұл кезеңде жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінің бірін немесе белгілі бір қолданбалар пакетінің ендірілген тілін меңгеруге болады.

Үшінші кезеңде пайдаланушы-дизайнер делдалсыз жеке-бағдарланған жүйелерді құра алады.

ҚОСЫМША 5

КРИСТАЛДАНУ БӨЛІМІНІҢ ӨНІМДЕРІ ЕСЕПТЕУ НӘТИЖЕСІ

| № | Өнімдердің атауы | Салмағы | қант. | свв. | қантсыз | CX | ҚЗ | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг 100 кг қызылшаға |  |  |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | II сатурациядан сүзілген шырын: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -барлығы | 135,75 | 15,70 | 17,23 | 1,53 | 11,56 | 12,69 | 91,1 |
|  | - клерингке | 5,31 | 0,61 | 0,67 | 0,06 | 11,56 | 12,69 | 91,1 |
|  | - сульфитацияға | 130,44 | 15,09 | 16,56 | 1,47 | 11,56 | 12,69 | 91,1 |
| 2 | Буландыру қондырғыдан шырын | 25,31 | 14,99 | 16,45 | 1,46 | 59,2 | 65,0 | 91,1 |
| 3 | Клеровка | 31,91 | 8,72 | 9,04 | 0,32 | 62,7 | 65,0 | 95,5 |
| 4 | I кристаллизациядағы утфель | 27,41 | 23,41 | 25,22 | 1,81 | 85,4 | 92,0 | 92,8 |
| 5 | Түйіршіктелген қант | 13,24 | 13,20 | 13,23 | 0,03 | 99,7 | 99,9 | 99,8 |
| 6 | I кристаллизациядағы утфельдің бірінші ағымы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - барлығы | 10,50 | 7,12 | 8,58 | 1,46 | 67,9 | 81,7 | 83,0 |
|  | - аффинацияға | 4,83 | 3,28 | 3,95 | 0,67 | 61,9 | 81,7 | 83,0 |
|  | - II утфельді қайнату үшін | 5,67 | 3,84 | 4,63 | 0,79 | 67,9 | 81,7 | 83,0 |
| 7 | I кристаллизациядағы утфельдің екінші ағымы | 4,45 | 3,09 | 3,41 | 0,32 | 69,2 | 76,4 | 90,5 |
| 8 | II кристаллизациядағы утфель | 9,02 | 6,93 | 8,04 | 1,11 | 77,9 | 90,4 | 86,2 |
| 9 | I кристаллизациядағы қант | 4,00 | 3,80 | 3,92 | 0,12 | 95,0 | 98,0 | 97,0 |
| 110 | II кристаллизациядағы утфельдің ағымы | 5,02 | 3,13 | 4,12 | 0,99 | 62,3 | 82,0 | 76,0 |
| 111 | III кристаллизациядағы утфель: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - түсу алдында | 8,56 | 6,23 | 8,02 | 1,79 | 73,0 | 94,0 | 77,7 |
|  | - центрифугалау алдында | 8,95 | 6,23 | 8,02 | 1,79 | 69,6 | 89,6 | 77,7 |
| 112 | Меласса | 4,41 | 2,10 | 3,62 | 1,52 | 47,6 | 82,0 | 58,0 |
| 113 | III кристалпизациядағы қант | 4,54 | 4,13 | 4,40 | 0,27 | 91,0 | 96,9 | 93,9 |
| 114 | Аффинациялық утфель | 9,37 | 7,41 | 8,35 | 0,94 | 79,1 | 89,1 | 80,7 |
| 115 | Аффинациялық ағым | 4,77 | 3,10 | 3,90 | 0,80 | 65,0 | 81,8 | 79,5 |
| 116 | Аффинациялық қант | 4,60 | 4,31 | 4,45 | 0,14 | 93,5 | 96,7 | 96,8 |

ҚОСЫМША 6

БЕСКОРПУСТЫ БУЛАНДЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ШАРТ

| № | ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ АТАУЫ | БЕЛГІСІ | БУЛАНДЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫНЫҢ КОРПУСЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жылыту буының температурасы | T | 136 | 127,5 | 119 | 110 | 99 |
| 2 | Қыздыру будың абсолютті қысым, кг\см2 | P1 | 3,29 | 2,55 | 1,96 | 1,46 | 1,00 |
| 3 | Пайдалы айырмашылық температуралар, 0С | At | 7 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 |
| 4 | Шырынның қайнау температурасы, 0С | Ate | 129 | 121 | 112 | 102 | 90,5 |
| 5 | Депрессиядан температураның төмендеуі, 0С | tд | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Шырын буының температурасы, 0С | tcп | 128,5 | 120 | 11 | 100 | 86,5 |
| 7 | Шырын буының абсолютті қысымы, кг\см2 | P2 | 2,63 | 2,02 | 1,51 | 1,03 | 0,62 |
| 8 | Температураның төмендеуі бу желілері, 0С | tпп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Конденсат температурасы, 0С | tk | 134 | 125,5 | 117 | 108 | 96 |
| 10 | Жылыту бу энтальпиясы, ккал/кг | i1 | 651,7 | 649 | 646 | 642,8 | 638,7 |
| 111 | Шырын буының энтальпиясы, ккал/кг | i2 | 643,3 | 646,4 | 643,2 | 639,1 | 633,9 |

ҚОСЫМША 7

БЕСКОРПУСТЫ БҰЛАНДЫРУ КОНДЫРҒЫНЫҢ ЖЫЛЫТУ БЕТІНІҢ МЕНШІКТІ АУДАНЫ

| № | Диффузиялық қондырғы түрі | Буландыру кондырғының корпустары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | V | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 | Колонна және айналмалы (алдын ала күйдіргіштерсіз) Утфельді бу және термиялық компрессор қолданусыз көлбеу шнек Утфельді бу және термиялық компрессор қолдануымен көлбеу шнек | 80 80 90 | 90 90 110 | 70 70 50 | 70 70 50 | 40 50 30 |

ҚОСЫМША 8

ЖЫЛЫТҚЫШТАР МЕН ЖЫЛУ АЛМАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ ЖЫЛЫТУ БЕТІНІҢ МЕНШІКТІ АУДАНЫ

| № | Атауы | Сөлді тазарту сұлбасы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ыстық алдын-ала дефекациямен | прогрессивті алдын ала дефекация мен, суық-ыстық негізгі дефекациямен және II қанықтыруға дейін дефекациямен |  |
|  |  |  | тұндырғыш-тармен | сүзгілермен-коюландырғыш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 | Айналымдағы шырын жылытқыштары Жомпресті жылу алмастырғыштар I топтағы диффузиялық немесе алдын ала шырынды жылу алмастырғыштар Диффузияға немесе алдын ала дайындалған шырынға арналған жылытқыштар: - І топ - II топ I сүзгіден бұрын шырын қыздырғыштары | 15 1,0 8,0 17,0 17,0 1,7 | 15 1,0 13,2 25,0 25,0 - | 15 1,0 7,0 16,0 16,0 - |
| 6 | II қанықтыру алдында шырын қыздырғыштары - І топ - II топ | 2,0 1,2 | 1,4 1,0 | 1,4 1,0 |
| 7 | Буландырғыш қондырғы алдындағы жылытқыштар: - І топ - II топ - IІІ топ - IV топ | 2,6 2,8 3,1 3,0 | 2,6 2,8 3,1 3,0 | 2,6 2,8 5,1 3,0 |

ҚОСЫМША 9

ҚАНТ ҚЫЗЫЛША ӨНІМДЕРІНІҢ ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ

| № | ӨНІМДЕРДІҢ АТАУЫ | ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ, ккал/(кг.°С) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Жомпресті су Сульфатты су Қызылша жоңкалары Көлбеу және бағаналы түрдегі диффузиялық аппараттағы шырын қоспасы Көлбеу және колонна типті диффузиялық аппараттардағы жом Бағаналы типті диффузиялық аппараттағы айналым шырын 1 қанықтығы шырын Сульфитация алдындағы шырын Булану алдында сүзілген сульфиттелген шырын Сульфитация алдындағы сироп Вакуум аппараттардың алдында жинақтардағы клеровка қосылған шырын Вакуум аппараттардың алдында жинақтардағы ағымдар Вакуумдық аппараттардағы утфель Клеровка | 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,45 0,6 |

ҚОСЫМША 10

ДИФФУЗИЯЛЫҚ ШЫРЫН ТАЗАРТУ МЕН БЕС КОРПУСТЫ БУЛАНДЫРУ ҚОНДЫРҒЫСЫНДА ТИПТІК СУЛБА БОЙЫНША ҚЫЗДЫРУ БУЫНЫҢ ТАРАЛУЫ

|  | ЖЫЛУДЫ ҚОЛДАНАТЫНДАРДЫҢ АТАУЫ | ТЕМПЕРАТУРА ,°С |  | ЖЫЛУ ЖӘНЕ БУ КӨЗІ (буландыру қондырғысының корпусы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бастапқы | соңғы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Көлбеу диффузиялық қондырғыларда |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Диффузиялық аппараттардың бу камералары Дефекатор алдындағы диффузиялық шырын жылытқыштары Алдын ала дайындалған шырын жылытқыштары (жылу алмастырғыштар) : І топ II топ III топ I сатурациядағы сүзілген шырын жылытқыштары I топ II топ | - 30 47 65 73 82 87 | 72 47 65 75 90 87 92 | III корпус Утфельдік бу конденсат V корпус IV корпус IV корпус III корпус |
|  | Бағаналы диффузиялық қондырғыларда |  |  |  |
| 5 6 7 | Айналымдағы шырын жылытқыштары Алдын ала дайындалған шырын жылытқыштары (жылуалмастырғыштар) ; - I топ - II топ - III топ I сатурациядағы сүзілген шырын жылытқыштары I топ II топ | 73 45 65 80 82/84 87/88 | 80 65 80 90 87/88 92 | IV корпус конденсат V корпус IV корпус IV корпус III корпус |
|  | Айналмалы диффузиялық қондырғыларда |  |  |  |
| 8 9 10 | Айналымдағы шырын жылытқыштары Алдын ала дайындалған шырын жылытқыштары (жылу алмастырғыштар) : I топ II топ III топ I сатурациядағы сүзілген шырын жылытқыштары I топ II топ | 72 55 65 80 82/84 87/88 | 80 65 80 90 87/88 92 | IV корпус конденсат V корпус IV корпус IV корпус III корпус |
| Диффузиялық қондырғылардың барлық түрлерінде |  |  |  |  |  |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Барометрлік судың бумен жанасатын жылытқыштары (диффузиялық аппараттарды қоректендіруге арналған конденсаттар жетіспеген жағдайда) Бумен жанасатын жылытқыштар жомопресс суы Буландыру қондырғысы алдында шырын жылытқыштары: I топ II топ III топ IV топ Вакуум аппараттардың алдындағы шырын жинақтары I, II және III кристалданудың вакуум аппараттары Ағымдар жинақтары Клеровка араластырғыштары Вакуум-аппараттарды булау Қант кептіргіш Басқа тұтынушылар; центрифугаларды булау, суды жылыту, жомды кептіру және түйіршіктеу және басқалары | 45 60 88 100 110 120 75 75 55 55 | 70 85 100 110 120 129 85 85 85 85 85 | V корпус IV корпус III корпус II корпус І корпус ЖЭО-дан өңделген бу II корпус II корпус ЖЭО-дан өңделген бу немесе І корпус ІI корпус ЖЭО-дан өңделген бу немесе I , II корпустар ЖЭО-дан өңделген бу немесе 1 , II корпустардан |

ҚОСЫМША 11

КРАХМАЛ- СІРНЕ ӨНДІРІСІНЕ АРНАЛҒАН БУЛАНДЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ ШАМАМЕН БОЛЖАМДЫ ДЕРЕКТЕРІ

| 1№ | Көрсеткіштер | КОРПУСТАР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Қысым, кПа Екінші будың температурасы, °C Екіншілік будың энтальпиясы, кДж / кг Қайталама будың жасырын бу жылуы, кДж/кт Температуралық депрессия, °С Гидростатикалық депрессия, °С Гидродинамикалық депрессия, °С Қыздыру буының температурасы, °С Жылыту буының энтальпиясы, кДж/кт Жылыту буының бу түзілуінің жасырын жылуы, кДж/кт Шырынның қайнау температурасы,°С Пайдалы температура айырмашылығы,°C Жылу беру коэффициенті, Вт/(м2, град) | 93 97,7 2680 2270 0,8 1,5 1,0 114,6 2715 2225 100 14,6 2333 | 49 80,9 2660 2315 2,1 3,0 1,0 96,7 2680 2270 86 10,7 1744 | 20 59,7 2610 2365 2,6 5,4 - 79,9 2660 2315 67,7 12,2 837 |

ҚОСЫМША 12

СЫҒЫНДЫНЫ БУЛАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН БУЛАНДЫРУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ КОРПУСТАРЫ БОЙЫНША ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ РЕЖИМ

|  | Көрсеткіштер | КОРПУСТАР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | Температура, °С Қалдық қысым, МПа Жылу беру оэффициенті,Вт/(м2,град) | 90-95 0,08-0,086 2094 | 75-80 0,04-0,046 1396 | 55-60 0,02-0,025 419 |

ҚОСЫМША 13

ӨНІМДЕРДІҢ НОРМАТИВТІК КӨЛЕМДІК МАССАЛАРЫ

| № |  | Өнімнің атауы | Сусымалы тығыздық, т / м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Қант қызылша өндірісі |  |  |  |
| 1 | Қызылша жуатың қалақтағы қызылша |  | 0,55 |
| 2 | Бункердегі қызылша |  | 0,50 |
| 3 | Орталықтан тепкіш қызылша кескішдегі қызылша |  | 0,60 |
| 4 | Дискті және барабан қызылша кескіштеріндегі қызылша |  | 0,55 |
| 5 | Элеватордағы қызылша |  | 0,60 |
| 6 | Таспалы конвейердегі қызылша |  | 0,60 |
| 7 | Тырма немесе таспа конвейеріндегі қызылша |  | 0,45 |
| 8 | Қызылша жоңқалары |  | 0,45 |
| 9 | Қызылшаның құйрықтары мен сынықтары |  | 0,50 |
| 10 | Жаңа піскен жом |  | 0,60 |
| 11 | Сығылған жом |  | 0,50 |
| 12 | Кептірілген жом |  | 0,25 |
| 13 | Түйіршіктелген жом |  | 0,60 |
| 14 | Ылғал қант |  | 0,60 |
| 15 | Таспалы конвейердегі кептірілген қант |  | 0,75 |
| 16 | Бункердегі кептірілген қант |  | 0,80 |
| 17 | Түйіршіктер түріндегі қант |  | 0,80 |
| 18 | Соңғы кристалданған және аффинерленген қант |  | 0,80 |
| 19 | Ылғалдылығы 50 % болатын I сатурациядағы шырының сүзу тұнбасы |  | 1,25 |
| 20 | Ылғалдылығы 50 % болатын II сатурациядағы шырының сүзу тұнбасы |  | 1,20 |
| 21 | Cұйылтылған сүзгі шырыны |  | 1,05 |
| 22 | Қызылша тұқымдары |  | 0,25 |
| Крахмал сірне өндірісі |  |  |  |
| 23 | Картоп |  | 0,70-0,75 |
| 24 | Крахмал құрғақ: - еленген -себілмеген |  | 0,70 0,68 |
| 25 | Крахмал - шикі - центрифугадан кейін |  | 0,80-0,90 0,65 |
| 26 | Жем - құрғақ - шикі |  | 0,42 0,34 |
| 27 | Жүгері - құрғақ - суланған |  | 0,60 0,70 |
| 28 | Жем |  | 0,29 |
| 29 | Шнек прессінен кейінгі ұрық |  | 0,40 |
| 30 | құрғақ ұрық |  | 0,26 |
| 31 | Шнек - престен кейінгі ірі мезга |  | 0,32 |
| 32 | Майда құрғақ мезга |  | 0,46 |
| 33 | Ұсақталмаған жмых |  | 0,49 |
| 34 | Ұнтақталған жмых |  | 0,54 |
| Көмекші материалдар |  |  |  |
| 35 |  | Күкірт | 2,0 |
| 36 |  | Ұнтақталған сөндірілген әк | 0,5 |
| 37 |  | Өндірістегі әк | 0,90 |
| 38 |  | Әктас | 1,25-1,6 |
| 39 |  | Тасымалдау құрылғыларындағы кизельгур | 0,25 |
| 40 |  | Еленген кизельгур | 0,50 |
| 41 |  | Пайдаланылған кизельгур | 1,0 |
| 42 |  | Антрацит | 0,85 |
| 43 |  | Кокс | 0,5 |
| 44 |  | Құрғақ күл | 0,4-0,6 |
| 45 |  | Майда құрғақ тұз | 0,78 |
| 46 |  | Көмір | 0,75-1,0 |
| 47 |  | шлак | 0,7 |
| 48 |  | Цемент | 1,1-1,3 |

ҚОСЫМША 14

ҚАНТ ҚЫЗЫЛША  ЖӘНЕ  КРАХМАЛ-СІРНЕ ӨНДІРІСІНІҢДЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІРДІ  ЖҮРГІЗУДЕ НЕГІЗГІ ӨНІМДЕРІНІҢ ТЫҒЫЗДЫҒЫ

| № | ӨНІМНІҢ АТАУЫ | ТЫҒЫЗДЫҒЫ т / м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Қант қызылша өндірісі |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Гидротасымалдағыштағы қызылша-су қоспасы Диффузиялық шырын Дефекация алдындағы шырын Дефекацияланған шырын І сатурациядағы сүзілмеген шырын І сатурациядағы сүзілген шырыны ІІ сатурациядағы сүзілмеген шырын ІІ сатурациядағы сүзілген шырын Сульфиттелген шырын Сүзілмеген сөл (ҚЗ=65%) Сүзілген сөл Сүзілмеген клеровка (ҚЗ =65%) Вакуумдық аппараттан түсу кезіндегі утфель: - І кристалдану - II кристалдану - III кристалдану Кристалдану температурасындағы вакуумдық аппараттағы утфель Ағымдар: - І кристалданудағы бірінші утфель - І кристалданудағы екінші утфель - ІІ кристалданудағы бірінші утфель - ІІ кристалданудағы екінші утфель - аффинациялық Меласса "ФИЛС" маркадағы сүзгілерінен қоюландырылған суспензия Вакуумдық сүзгілерінің сулары Жомпресс суы Барометрлік су Сульфиттелген су Аммиак суы Әк кетіргіштен жасалған әк сүті Сатурациялық газ -3000С және қысым 684 мм.рт.ст. -300С және қысым 1140 мм.рт.ст. -00С және қысым 6760 мм.рт.ст. Әктас Бор | 1,00 1,06 1,07 1,08 1,09 1,055 1,06 1,054 1,054 1,32 1,316 1,32 1,497 1,501 1,506 1,45 1,426 1,390 1,425 1,405 1,345 1,445 1,18-1,20 1,02 1,00 0,99 0,98 0,97 1,19-1,20 0,000643 0,002022 0,001498 2,4-2,9 1,6-2,0 |
| Крахмал сірне өндірісі |  |  |
| 27 | Крахмал: - картоптан (мүлдем құрғақ) - Жүгеріден (мүлдем құрғақ) - Ауа құрғақ картоп - Ауа құрғақ жүгері | 1,633-1,648 1,591-1,932 1,500-1,503 1,528-1,530 |
| Шикі жүгері крахмал өндірісінің өнімдері |  |  |
| 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Дәнді сіңдіру үшін күкірт қышқылы Сұйық сығынды (ҚЗ=7%) Ұрық бөлінуінің алғашқы циклондарына арналған өнім Екінші ұсақтау алдында сүзгі елегіндегі өнім Ұрық бөлінуінің екінші циклондарына арналған өнім Бақылау тазарту гидроциклондарына арналған суспензиясы бар ұрық Екінші ұсақтауға арналған бақылау гидроциклондарының қоюландырылған жиыны ұрықтарды сүзгіден өткізгендегі суспензия (ҚЗ =12%) ұрықтарды алғашқы жуу електерінен суспензия Бірінші крахмал сүті (ҚЗ =14,3%) Мезганы жууға арналған електерінен суспензия Сүзу елегіндегі ұсақтағыштардан кейінгі суспензия (ҚЗ =9,7%) Екінші крахмал сүті (ҚЗ =8,5%) Жууға арналған елек станциясына арналған мезга Тазартқыш електерге арналған крахмал-ақуыз суспензиясы Жуу үшін елекке қайтарылған майда мезга Бөлу үшін сепараторға крахмал-ақуыз суспензиясы (ҚЗ =9,6%) Тазартуға арналған гидроциклондарға арналған крахмал суспензиясы (ҚЗ =35%) Тазартылған крахмал суспензиясы (ҚЗ =40%) Гидроциклондардың бірінші сатысында шоғырлануға арналған сұйық жиын Сепаратор-крахмал ерітіндісінің концентратының қоюландырылған жиыны (ҚЗ =28%) Крахмал концентраторы сепараторының сұйық түсуі (тазартылған су) Бөлгіш сепаратордың сұйық глютен түсуі Флотациялық камерадан көбік түсу Флотациялық камерадан тазартылған су Глютеннің сепаратор-концентратордан қоюландырылған түсуі (ҚЗ =12%) глютеннің сепаратор-концентратордан сұйық түсуі (тазартылған су) | 1,000 1,028 1,074 1,090 1,075 1,058 1,074 1,048 1,012 1,058 1,015 1,038 1,034 1,053 1,039 1,048 1,039 1,154 1,179 1,018 1,120 1,00 1,006 1,012 1,00 1,048 1,00 |
| Сірне өндірісінің өнімдері |  |  |
| 55 56 57 58 59 60 61 62 | Крахмал сүті (ҚЗ =40%) Гидролизге арналған тұз қышқылы Шаю сулары Бейтараптандырғыштың алдындағы сөл Сода ерітіндісі 200 С бейтараптандырудан кейінгі сөл Буландырғыш қондырғыдан кейінгі сөл (ҚЗ =54,4%) Вакуум- аппараттан сірне (ҚЗ =78%) | 1,179 1,142 1,042 1,198 1,074 1,194 1,264 1,413 |
| Мальтозды сірне өндірісінің өнімдері |  |  |
| 63 64 65 66 | Ұн суспензиясы Уыт суспензиясы Сұйық сөл (ҚЗ = 16,7%) Мальтозды сірне (ҚЗ =79,4%) | 1,092 1,59 1,69 1,411 |
| Глюкоза өндірісінің өнімдері |  |  |
| 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | Сұйылтуға арналған крахмал суспензиясы (ҚЗ =40%) Сөл: - сұйылтудан кейін -гидролизден кейін -механикалық тазалаудан кейін Клеровка (ҚЗ =36%) Сұйық сөл: -сүзу үшін -сүзуден кейін Буландыру қондырғысынан кейінгі сөл (ҚЗ =55%) Қою сөл: -тазалаудан кейін (ҚЗ =55%) -вакуумдық аппараттан кейін (ҚЗ =72%) Гидратты глюкоза Ақ сірне: -бірінші жолдағы -екінші жолдағы Центрифугалаудан кейінгі жасыл сірне Вакуумдық аппараттан кейінгі екінші өнімдің сөлі Гидрол(ҚЗ =62%) | 1,183 1,161 1, 162 1,139 1,162 1,129 1,129 1,266 1,266 1,372 1,5714 1,210 1,210 1,308 1,385 1,308 |

ҚОСЫМША 15

ӨНІМДЕРДІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК ЖЫЛДАМДЫҒЫ

| № | Өнімдердің атауы | қозғалыс жылдамдығы, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сору құбырындағы | айдау құбырында |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Қант қызылша өндірісінің өнімдері |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | СҰЙЫҚТЫҚТАР Сулы қызылша қоспасы Шырын жонқа қоспасы Шырын, промои және су Сулы жом қоспасы Қоюландырылған суспензия Сөл, клеровка Ағымдар Меласса Әк сүті Аффинациялық масса ЖЭО-ға жіберілетін конденсаттар Аммиак суы ГАЗДАР Әк газ пешінің газы Бу мен конденсацияланбайтын газдардың қоспасы: - вакуум жинағыштардан конденсаторларға дейін -вакуум-сүзгілерден вакуум-жинағышқа дейін - буландырғыш қондырғыдан және вакуум-аппараттардан конденсаторға Ауа: - конденсатордан вакуумдық сорғыға дейін - компрессордан вакуумдық сүзгілерге дейін Компрессордан сығылған ауа (6-8 кг/см2) БУ ЖЭО-дан қызып кеткен Турбогенератордан қысқартылған және пайдаланылған: - қызып кеткен - қаныққан Екінші (шырын) бу: - І корпусы - II корпус - III, IV және V корпустар | 0,6-0,8 0,8-0,1,2 0,7-1,0 0,8-1,2 0,5-0,7 0,5-0,7 0,3 0,3 0,3-0,6 0,1 0,6 0,4 15-20 8 8 40-50 25 - - - 30-40 25 20 30 35 40 | 0,8-1,5 2,0-2,5 1,2-1,5 1,5 0,8-1,2 0,8-1,0 0,6 0,4 0,5-0,8 0,2 0,8 0,6 20-25 - - - 15 20-30 - - - - - |
| Крахмал-сірне өндірісінің өнімдері |  |  |  |
| 20 21 | Айдау қысымының шамасын есептегенде және крахмал-сірне өндірісі өнімдерінің құбыр желісінің диаметрін таңдау кезінде Буландыру қондырғысының құбырлары мен штуцерлерін есептеу кезінде: Буланған қондырғыға арналған сөл: - І корпустан ІІ корпусқа -ІІ корпустан ІІІ корпусқа Қысқартылған және пайдаланылған бу Екіншілік бу (шырын) - І және ІІ корпустар -ІІІ корпус Барометрлік құбырдағы су сұйылтылған конденсат Қысым конденсаты су суық сирету сызығындағы ауа | 1,0-1,5 1,2 0,9 0,75 25 25 40 0,3 0,3 1,0 1,2 10,0 | 1,5-2,5 - - |

ҚОСЫМША 16

ҚЫЗЫЛША ҚАНТ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ ЖОБАЛАРЫНДА ОРНАТУҒА ЖАТАТЫН НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

| № | АТАУЫ | НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Пульсирленген шибер: РШ-1M РШ-6M Сабан ұстағыш: СБГМ - 700 СБГ – 1060 Ауыр қоспаларды ұстау: РЗ-ПУБ-3 Р3-ПУБ-6 Құйрық ұстағыш- жіктеуіш: PXK-3M PXK -4,5 Қызылша жуғыш: ША-ПМД-2 Ш25-ПСБ-3 Қызылша шайғыш: Ш25-ПОС-3 Ш25-ПOC Су бөлгіш: ВДФ-3 ВДФ-6 Орталықтан тепкіш қызылша кескіш T2M-CЦ2Б-12 T2M-CЦ2Б-16 А2-ПРБ-24 Диффузиялық аппарат: КДА - А30 A1-ПДС-020 A1-ПДС-С30 Қызылша жоңқаларын жылыту қондырғысы: П9-ПСЗ Жомды сығуға арналған көлбеу пресс: ПСЖН-68 | Өнімділігі: 3000 т/ тәулігіне; 6000 т/ тәулігіне. Өнімділігі: - қопаларды ұстау әсері: 3000 т/ тәулігіне; 11%; 6000 т/ тәулігіне; 17,7%. Өнімділігі: қоспаларды ұстау әсері: 3000 т/ тәулігіне; 98%; 6000 т/ тәулігіне; 99%. Өнімділігі: 3000 т/ тәулігіне; 6000 т/ тәулігіне Өнімділігі: Қызылшаны жуу әсері: 2000 т/ тәулігіне; 75% 3000 т/ тәулігіне; 70% Өнімділігі: Қызылшаны жуу әсері: 3000 т/ тәулігіне; 45%; 6000 т/ тәулігіне; 60%. Өнімділігі: Орамдардың жалпы саны: 12 3000 т/ тәулігіне; 6000 т/ тәулігіне. Өнімділігі: 1200 т/ тәулігіне; 1650 т/ тәулігіне; 3000 т/ тәулігіне. Өнімділігі: 3000 т/ тәулігіне; 2000 т/ тәулігіне; 3000 т/ тәулігіне. Өнімділігі Елек алаңы 3000 т/ тәулігіне; 7м2 Өнімділігі: 1200 т/ тәулігіне. |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 | Алдын ала дефекация аппараты: ПР-3,0 Ш1-ППД-2 Ш-ППД-3 Ш1-ППД-6 А2-ППР-6 Суық негізгі дефекация аппараты: ОД-3,0 ОД-4,5 ОД-6,0 Ш1-ПДХ-3,0 Ш1-ПДХ-6,0 І сатурациядағы шырын аппараты ІC-4,5 ІC-6,0 Ш1-ПАС-3,0 Ш1-ПАС-6,0 ІІ сатурациядағы шырын өңдеу қондырғысы: Ш1-ПСВ-3,0 Ш1-ПСВ-6,0 І сатурациядағы шырынын тұндырғыш тазартқыш: А2-П0Ф-1,5 А2-ПОФ-3 І сатурация шырынына арналған өздігінен ағызылатын жапырақты сүзгілерді орнату: ФИЛС- 60-5 ФИЛС-60-8 ФИЛС-100-7 ФИЛС-100-8 Патрондық сүзгілерді орнату: П9-УФИ-4 П9-УФИ-6 П9-УФИ-8 ІІ сатурациядағы шырын сүзгілерін орнату: ШІ-ПФФ-3 ШІ-ПФФ-4,5 | Өнімділігі: Сыйымдылығы: толық Тиімді 3000 т/ тәулігіне; 27,0 м3: 22,2 м3; 1500 т/ тәулігіне: - 24,4 м3; 3000 т/ тәулігіне; - 75 м3; 6000 т/ тәулігіне; - 124 м3; 6000 т/тәулігіне; - 74,25 м3. Өнімділігі: Сыйымдылығы: толық Тиімді 3000 т/тәулігіне; 41,9м3 27,4м3 4500 т/тәулігіне; 68,3 м3 48,2м3 6000 т/тәулігіне; 92 м3 68 м3 3000 т/тәулігіне; - 172,4м3 6000 т/тәулігіне; - 544,9м3 Өнімділігі: Сыйымдылығы: толық Тиімді 4500т/тәулігіне; 142м3 51м3 6000 т/тәулігіне; 170м3 72м3 3000 т/тәулігіне; 100м3 36 м3 6000 т/тәулігіне; 150м3 80м3 Өнімділігі: Өңдеу уақыты: 3000 т/тәулігіне; 23мин 6000 т/тәулігіне; 23 мин Өнімділігі: Тиімді сыйымдылығы: 3000 г/тәулігіне; 85м3 6000 т/тәулігіне; 170 м3 Өнімділігі: қондырғының: бір сүзгінің: 1500т/тәулігіне; 525 т/тәу (F=60м2); 3000 г/тәулігіне; 525 т/тәу (F=60м2); 4500 т/тәулігіне; 875т/тәу (F=100м2); 6000 т/тәулігіне; 875 т/тәу (F=100 м2) Өнімділігі: І сатурацияның ІІ сатурацияның 2000 т/тәулігіне; 3000 т/тәулігіне; 3000 т/тәулігіне; 4500 т/тәулігіне; 4500 т/тәулігіне; 6000 т/тәулігіне. Өнімділігі: қондырғының: бір сүзгінің: 3000 т/тәу 1000 т/тәу (F=40 м2); 4500 т/тәу 1000 т/тәу (Р=40 м2). |
| 1 | 2 | 3 |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 | Клеровкасы бар сөлге арналған диск сүзгісі: ДФ-150 Күкірт жағатын пеш: БВЯ-2 Сұйық-реактивті сульфитаторлар: А2-ПСК-3 А2-ПСМ-3 А2-ПСК-6 А2-ПСМ-6 Сульфитация қондырғылары: A2-PX-3 A2-PX-6 Диффузиялық шырын жылытқышы: Ш1-ПНА-100 Секциялық жылытқыштар: А2-ППС-30 А2-ППС-45 А2-ППС-60 А2-ППС-90 А2-ППС-120 Дефекациялық, сатурациялық шырындарға және булану кондырғы алдындағы шырындарға арналған секциялық жылытқыштар А2-ПСС-30-4 А2-ПСС-40-4 А2-ПСС-60 -4 A2-ПСС-90-4 А2-ПСС-120-4 А2-ПСС-180-4 A2-ППС-240-4 "Конденсат" секциялық жылу алмастырғыштар А2-ПТС-20 А2-ПТС-40 А2-ПТС-60 A2-PTS-80 A2-PTS-120 A2-PTS-180 | Өнімділігі: сүзгі беті: 800 т/тәу; 150 м2. Өнімділігі: 1000 т/тәу Тәулігіне 1000 тонна. Өнімділік: 3000 т/тәу; 3000 т/тәу; 6000 т/тәу; 6000 т/тәу; Өнімділік: 3000 т/тәу; 3000 т/тәу; Өнімділік жылу алмасу беті: Тәулігіне 3000 тонна; 100 м2. Шырын бойынша өнімділігі - Жылу алмасу беті 75 м3/сағ; 30 м3 100 м3/сағ; 45 м3 150м3 / сағ; 60м3 225 м3/сағ; 90 м3 300 м3/сағ; 120 м3 Қуаттылығыкелесідей бар қант зауыттарын орнатуға арналған: 1500 т/тәу; 2000 т/тәу; 4500 т/тәу және 6000 т/тәу. Осы маркалы жылытқыштардың техникалық өнімділігің шырынды тазарту операциясына байланысты 90-дан 340 м3/сағ-қа дейін,ал жылу алмасу беті 30-дан 340 м2-ге дейін таңдалуы мүмкін қуаттылығы 1500 т/тәу; 2000 т/тәу; 4500 т/тәу және 6000 т/тәу қант зауыттарында ыстық конденсаттармен диффузиялық және дефекацияланған шырындарды жылытуға арналған. Шырын түріне байланысты осы маркалы жылытқыштардың техникалық өнімділігі: 75-300 м3/сағ, ал жылу алмасу беті: 2-180 м2. |
| 1 | 2 | 3 |
| 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Буландыру аппараттары: А2-ПВВ-1000 А2-ПВВ-1180 А2-ПВВ-1500 А2-ПВВ-1800 А2-ПВВ-2120 А2-ПВВ-2360 Булану аппараты: А2-ВАГ-3000 Автоматтандырылған буланған аппараттар Ш1-ПАВ-2120 Ш1-ПАВ-2360 Булану аппараты: А2-ПВД-1,8 Буланған аппараттар: ШІ-ПВА-3/1 ШІ-ПВА-3/2 ШІ-ПВА-3/3 Барометрлік араластыру конденсаторы: А2-ПКБ-3 А2-ПКБ-6 Салқындатқыш конденсаторлар ІІІ52-ПКО-2 ІІІ52-ПКО-3 ІІІ52-ПКО-6 Вакуумдық аппарат: A2-PV21-80 Механикалық циркуляторы бар вакуумдық аппарат: ВА2-В-60 A2-ПВР-15 A2-ПВР-30 A2-ПВР-40 Вакуумдық аппарат: Ж4-ПВА І және ІІ өнімдің утфелараластырғыш Утфель араластырғыш утфеля А2-У2-М-1 | Жылу алмасу беті: 1000 м2; 1180 м2; 1500 м2: 1800 м2; 2120 м2; 2360 м2 Жылу алмасу беті: 3000 м2 Буланған судың өнімділігі Жылу алмасу беті 70,7 т/сағ; 2120 м2; 77,9 т/сағ; 2360 м2 Буланған судың өнімділігі Жылу алмасу беті 135 т/сағ; 4500 м2 Буланған судың өнімділігі Жылу алмасу беті 41,2 т / сағ; 1250 м2; 49,5 т/сағ; 1500 м2; 59,4 т/сағ; 1800 м2. Бу бойынша өнімділігі: 45 т/сағ; 70 т/сағ Бу бойынша өнімділігі Қант заутына 30 т/сағ; тәулігіне 2000 т; 45 т/сағ; тәулігіне 3000 т; 90 т/сағ; тәулігіне 6000 т. бір циклде қайнатылған утфельдің массасы: 60 т. бір циклде қайнатылған утфельдің массасы: 60 т; 15 т; 30 т; 40 т: Тиімді сыйымдылығы: 40 м3,10,3 м3; 20,5 м3; 28 м3 бір циклде қайнатылған утфельдің массасы: 40 т; Тиімді сыйымдылығы:28 м3 Тиімді сыйымдылығы:59 м3 Тиімді сыйымдылығы:30 м3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Утфел араластырғыш-кристаллизаторлар А2-ПМ2-К-30 А2-ПМ2-К-45 Тік утфель араластырғыш-кристаллизатор: ШІ-ПКВ Тазартылған екі білікті араластырғыш: АМД-6 Утфеле таратушы Клеровочный қазандығы: КЛР-1,4 Түйіршіктелген қант элеваторлары: ЭЛГ-250 ЛГС-400 Түйіршіктелген қант конвейерлері: Ш53-ПТА-3 Ш53-11ТА-6 Мерзімді центрифугалар: ФПН - 1251 Л-03 ФПН-1251 Л-07 ФПН-1251Т-01 Үздіксіз центрифуга: ФПИ-1321К-01 Жом кептіргіш барабан: А2-ПСА Құрғақ жомды брикеттеу қондырғысы: E8-ПГA Әк-газ пештері(шахталық): ШІ-ИПШ-100 ШІ-ПШИ-100 Әк сөндіру аппараттары: АИ-2-4,5 АИ-1,8 М2 Әк сүтін араластырғыштар: РЗ-ПИМ-( 18-26) | Тиімді сыйымдылық Жылу алмасу беті 30 м3; 50 м3; 45 м3; 70 м3. Утфель бойнша өнімділігі: 9,5 т/ сағ; Тиімді сыйымдылық: 150 м3 Өнімділік: Тиімді сыйымдылығы 6000 т/тәу; 5,3 м2 Тиімді сыйымдылығы 3,3 және 4,5 м3. Сыйымдылығы: 2 м3. Өнімділік: 1500;2000;2500; 3000; Тәулігіне 5000 тонна немесе қант бойынша-тәулігіне 275-948 тонна; Тәулігіне 6000 тонна немесе қант бойынша-тәулігіне 1142 тонна. Өнімділік: Тәулігіне 3000 тонна; Тәулігіне 6000 тонна. Сыйымдылығы: ротордің ішкі диаметрі 660 кг; 1250 мм; 1000 кг; 1250 мм; 800 кг; 1250 мм. Утфель бойынша өнімділігі: Аралық және аффинациялық-18 т/сағ; Соңғы кристалдау -8 т / сағ. жом бойынша өнімділік: Тәулігіне 175 тонна. Өнімділік: 4 т/сағ. Өнімділігі күйдіру дәрежесі: Тәулігіне 100 тонна; 90-95%; Тәулігіне 120 тонна; 94-95%. Өнімділік: СаО бойынша әк сүті бойынша 135т /тәу; - - 75-80 т/тәу. Өнімділік: тәулігіне 1500-6000 тонна. Сыйымдылығы: 4,25; 5,5; 6,8 және, 10, 8 м3 |

ҚОСЫМША 17

КРАХМАЛ-СІРНЕ КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ОРНАТУҒА ЖАТАТЫН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

| № | Атауы | Негізгі технологиялық көрсеткіштер |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Су-картоп сорғысы: Ш5-ПН2-К-210 Ауыр қоспаларды ұстауғыш: Ш5-ПЛБ-15 Барабанды жуғыш: МКБ-А(Б) Тас ұстауғыш: ПКБ Сабан ұстауғыш: СВ Сабан ұстауғыштың доғалы елегі: ПРД Автоматты таразы ДС-800 Картоп үккіш: ІІІ5-ПКТ-9 Картоп ұсақтағыш: ІІІ5-ПКИ-200 ІІІ5-ПКИ-400 Шырын центрифугасы: ІІІ5-ПЦК-200 Барабанды елек: ІІІ5-ПСБ-9 Орталықтан тепкіш кептіргіш: ЦС-4М Пневматикалық кептіргіштер ІІІ5-ПОҚ-30 ІІІ5-ПОҚ-75 Бурат ІІІ5-ПБП-30 Картоп ботқасын бөлу сызығы ІІІ5-ПМУ-500 ІІІ5-ПМУ-200 | Су бойынша өнімділігі: 160 м3/сағ ' Өнімділік бірақ картопқа: 15 т/сағ Картоп өнімділігі: 20 т/сағ Картоп өнімділігі:25 т/сағ Картоп өнімділігі:25 т Өнімділік-30 м2 Елек бетінің ауданы: 16 м2 800 кг салмақ мөлшері; Өнімнің көлемдік салмағы: 0,7 т / м3 Картоп бойынша өнімділігі: 9 т / сағ Картоп бойынша өнімділігі: ұнтақтау коэффициенті 9 т/сағ немесе 200 т/сағ 88% 18 т/сағ немесе 400 т/сағ 88% Картоп бойынша өнімділігі: 9 т / сағ құрғақ заттардың құрамы: 38% Картоп, ботқа; крахмал сүті; ұсақ мезга бойынша өнімділігі:10 т / сағ; 16 м3 / сағ; 16 м3 /сағ; 7 м3 / сағ Өнімділік: бу шығыны: 200 кг / сағ 150-160 кг/сағ Крахмал өнімділігі: Картоп жүгері 35 т/ сағ: 45 т / сағ; - 3510 кг/сағ өнімділігі- 2 т/ сағ; Елек беті: 6 м2: Өнімділігі картоп бойынша ботқа бойынша 500 т/тәу 22,5 м3/сағ; 200 т/тәу |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Жүгері тұқымын бөлуге арналған гидроциклон: Р3-Г3-2Н Жүгері тұқымын жууға арналған доғалы електер станциясы: P3-ПС3-200 Ұсақтағыштар: Ш5-ПДК Ш5-ПДК-1 Ш5-ПДК-2 Ш5-ПДK-3 Ш5-ПДК-4 Ш5-ПДK-5 Орталықтан тепкіш ұсақтау машинасы: Р3-ПМ2-K-150 Соққымен ұсақтайтын машиналар: Р3-ПМШ-5 РЗ-ПМШ-10 Доғалы електер: Ш5-ПРД-1 Ш5-ПРД-1-01 Ш5-ПРД-1-02 Ш5-ПРЛ-1-03 Ш5-ПРД-1-04 Ш5-ПРД-1-05 Қалақшалы елек Ш5-ПСЛ-200 Сепаратор: Ж5-ПРП Буландыру аппараттары: ВВ-25 ВВ-50 ВВ-75 Патокаға арналған вагон цистернасы: | Өнімділігі: жүгері үшін бастапқы өнім 100-150 т/тәу 25-36м3/с жүгері бойын. өнімділігі елек беттер ауданы: 200 т/тәу 2,966 м2 жүгері дәні бойынша өнімділігі: 10,7 т/сағ или 250 т/тәулігіне; 10,7 т/ сағ или 250 т/тәулігіне; 20,3 т/ сағ или 467 т/тәулігіне; 20,3 т/ сағ или 467 т/тәулігіне; 33,1 т/ сағ или 761 т/тәулігіне; 33.1 т/ сағ или 761 г/тәулігіне жүгері бойынша өнімділік: 150т/тәулігіне ботқадағы байланысты крахмалдың мөлшері: 14% жүгері бойын. өнімділік 5т/сағ; 10т/сағ ботқадағы байланысты крахмалдың мөлшері: 19%; 20% Өнімділігі: Електің жұмыс беті: 30 м3/сағ; 1,46 м2; 30 м3/ сағ; 1,46 м2; 30 м3/ сағ; 1,46 м2; 40 м3/ сағ; 2,02 м2; 40 м3/ сағ; 2,02 м2; 40 м3/ сағ; 2,02 м2 Өнімділігі: картоп бойынша жүгері бойынша 400т/тәулігіне 200т/тәулігіне Өнімділігі: крахмал сүті бойынша суспензия бойынша: 80м3/сағ 30м3/сағ Жылыту беті: 25 м2; 50 м2; 75 м2 Сыйымдылығы: Толық тиімді 54,5 м3; 50 м3 |

ҚОСЫМША 18

НОРМЫ ВЕЛИЧИН ПРОХОДОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ШИРИНА ЛЕСТНИЦ

| № | АТАУЫ | ӨТУ ЖОЛДАРЫ МЕН БАСПАЛДАҚТАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ | ӨЛШЕМДЕРІ, ММ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Жабдықтар |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Негізгі гидравликалық тасымалдаушы Сығылған жомның негізгі гидравликалық транспортері мен конвейерінің галереясы Қызылша кескіштер Вакуумдық сүзгілер, диск сүзгілері Көлбеу және тік жомды сығымдау престері Орталықтан тепкіш сорғылар Дефекация және сатурация аппараттары Буландыру қондырғысы Вакуумдық аппарат | Гидравликалық транспортердің жерасты бөлігіндегі қызылша су қоспасының қозғалысы бойынша сол жақтан өту Гидравликалық конвейер мен сығылған жом конвейер арасындағы орташа өту Қызмет көрсету аймағындағы қызылша кескіштердің шығыңқы бөліктері арасындағы қашықты Сүзгілерді орналастырған кезде шығыңқы бөліктер арасындағы қашықтық: - жалпы бойлық осьте - қатар (бойлық осьтер параллель) Қашықтық - екі престің шығыңқы бөліктері арасында; - шығыңқы бөліктері мен қабырға арасында Екі қатар орналасқан сорғылардың шығыңқы бөліктері арасындағы қашықтық Аппараттардың алдындағы алаңның ені Буландырғыш аппараттардың алдындағы алаңның ені Вакуум аппараттардың алдындағы алаңның ені: - бір қатарлы орналасу кезінде - екі қатарлы орналасу кезінде (қатарлар арасында). кемінде |  | 700 1000 1000 1000 1500 1000 1000 700-800 2500 3000 3000 45000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 10 11 | Центрифугалар | Құрылғының немесе тұзақтың жоғарғы жағынан шатырдың шығыңқы бөліктеріне дейінгі қашықтық цетрифугалардың алдындағы алаңның ені |  | 500 2200 |
| ӨТКЕЛДЕР МЕН БАСПАЛДАҚТАР |  |  |  |  |
| 12 13 14 15 | Қызмет көрсету алаңдарындағы өту жолдары Автоматтандыру құралдары Барлық ғимараттардағы ашық баспалдақтар Өндірістік ғимараттағы ашық баспалдақтар | Жабдықтардың, құбырлардың және құрылыс конструкцияларының шығыңқы бөліктері орналасқан бос өтпелердің биіктігі. Қызмет көрсету аймақтарынан тыс өту биіктігіне кемінде Еден деңгейінен жоғары құрылғылардың жанында орналасқан шағын қызмет көрсету алаңдарының ені Қосалқы алаңдар мен өткелдердің ені Қызмет көрсетуге арналған алаңдардың ені Мақсатарға байланысты ендер Вакуум-аппараттар алаңына баспалдақтың ені Негізгі баспалдақтың ені Қызылша кескіш алаңға баспалдақтың ені Вакуум-сүзгілер,жылытқыштар және булау қондырғысы астындағы алаңға баспалдақтың ені Қызылшаға, утфел араластырғыштарға, конденсаторға, электромагниттік сепараторға арналған автоматты таразылар алаңына баспалдақтың ені Жекелеген аппараттарға және жетектердің, вентильдердің және басқа да осындай жабдықтардың шағын алаңдарына қызмет көрсетуге арналған баспалдақтардың ені |  | 2000 1800 800 800 700 700-800 1200 1800 1000 800 800 700 |

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Азрилевич М Я. Оборудование сахарных заводов -3-е шт. М. Легкая пищевая  школа, 975.-176 с.

2. Бузыкии Н.А. Основы проектирования свеклосахарных заводов  Киев.-М.: Высшая школа; 1984-215 с.

3. Буренин В.Л. Основы промышленного строительства и санитарной техники.М.: Высшая школа,1984.-215 с.

4. Ведомственные нормы тохнологического проектирования свеклосахарных заводов-ВИТИ 03-85.- М.: Гипросахпром. 1985.-208 с.

5. Жигалов М.С. Розенгарт И.В. Основы проектирования сахарных заводов: Учебное пособие/ МТИП П-М. 1983.-109 с.

6. Инструкция по приемке, хранения и учету сахарной свеклы.- М. ВНИИСП,1984.-383 с.

7. Инструкция по ведению технологического процесса свеклосахарного продоводства.-М.: ВНИИСП, 1985.-372 с.

8. Инструкция по химико-техническому  контролю и учету сахарного производства.- Киев: ВНИИСП, 1983.-476 с.

9. Справочник по технологическому оборудованию сахарных заводов / В.Г. Белик, С.А. Зозуля, Б.Н. Жарик и др./ Под ред. В.Г. Белика.-Киев: Техника,1982.-304 с.

10. Справочник по крахмало-паточному производству Д.Р. Абрагам, М.Г. Губин, Е.Я. Жарова и др.-М.: Пищевая промышленность, 1978.-431 с.

﻿﻿﻿﻿11. Технологическос оборудование для предприятий пищевой промышленности. Т.II, ч. I. Сахарная и крахмало-паточная промышленность.- М.: НИИТЭИИТО, 1990-235 с.

﻿﻿﻿﻿12.Технология крахмала и крахмалопродуктов / Н. Н. Трегубов, Е.Я. Жарова, А. И. Жушман, Е.К. Сидорова/ Под ред. Н.Н. Трегубова.-5-е изд. перераб. и доп.-М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.-472 с.