Ф. 7.03-12

ДЖАМАЛОВА З.И., ТУЛЕКБАЕВА А.К., КАРИМБЕКОВ Н.А.

КОНСПЕКТ лекций по дисциплине

«МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ»

Шымкент, 2022г

Министерство науки и ВЫШЕГО образования Республики Казахстан

|  | Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» |
| --- | --- |

ДЖАМАЛОВА З.И., ТУЛЕКБАЕВА А.К., КАРИМБЕКОВ Н.А.

КОНСПЕКТ лекций по дисциплине

«МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ»

для  студентов   образовательной программы  6В07513 – Метрология

Шымкент, 2022г.

УДК 658.562

Составители: Джамалова З.И., Тулекбаева А.К., Каримбеков Н.А. Конспект лекций по дисциплине «Методики выполнения измерений». - Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022. – 46с.

Конспект лекций составлен в соответствии с требованием учебного плана и учебной программой дисциплины «Методики выполнения измерений» и включает все необходимые сведения по выполнению тем лекционных занятий курса.

В конспекте лекций изложены теоретические и практические основы процессов разработки и оформлению методик измерений, как одной из важных и неотъемлемых нормативных документов любой испытательной и/или поверочной лаборатории. Изложение материала базируется на действующей нормативной документации в сфере обеспечения единства измерений при разработке разделов методик выполнения измерений.

Конспект лекций предназначен для студентов образовательной программы  6В07513 – Метрология

Рецензенты:

Ешанкулов А.А. . – к.т.н., доцент кафедры «СиС»

Бейсеев С.А.– директор ФШТ РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Конспект лекций рекомендован к изданию Учебно-методическим советом ЮКУ  им. М. Ауэзова, протокол №___ от  «___» _______ 202___г.

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022 г.

Содержание

| 1 | Основные понятия и определения в сфере методик выполнения измерений | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи методик выполнения измерений | 8 |
| 3 | Требования к разработке методик выполнения измерений | 10 |
| 4 | Области применения методик выполнения измерений | 13 |
| 5 | Виды методик выполнения измерений. | 14 |
| 6 | Стандартизация методик выполненяи измерений | 17 |
| 7 | Порядок аттестации методик выполнения измерений | 19 |
| 8 | Метрологический надзор за аттестованными методиками выполнения измерений | 23 |
| 9 | Структурные элемента методик выполнения измерений | 24 |
| 10 | Способы оценивания характеристик погрешности измерений | 27 |
| 11 | Выбор методов измерений в МВИ | 30 |
| 12 | Операции по подготовке к выполнению измерений, в том числе по отбору проб | 35 |
| 13 | Операции обработки результатов измерений | 37 |
| 14 | Процедуры и периодичность контроля точности получаемых результатов измерений | 40 |
| 15 | Порядок проведения экспериментальных исследований показателей МВИ | 42 |
|  | Литература | 45 |

Лекция № 1

Тема: Основные понятия и определения в сфере методик выполнения измерений

План лекции:

1.  Терминологический аппарат в области разработки методик испытаний и измерений

2. Нормативные документы в области понятий и определений по МВИ

Повышение результатов измерений с известной погрешностью или с погрешностью, не превышающей допустимых пределов, является одним из важнейших условий обеспечения единства измерений. С этой целью разрабатываются методики выполнения измерений (МВИ).

Из определения следует, что под МВИ понимают технологический процесс измерения, поэтому не следует смешивать МВИ и документ на МВИ.

МВИ. Например, такие простейшие измерения, как измерения давления с помощью показывающих манометров, электрических величин щитовыми приборами, линейно-угловые измерения, измерения массы и многих других величин с помощью простых средств измерений, не требуют документированных МВИ. Необходимость документации МВИ устанавливает разработчик конструкторской, технологической или проектной документации. Или же разработку документа на МВИ может потребовать заказчик.

Терминологический аппарат в области разработки методик испытаний и измерений содержится в ГОСТ  8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения, который был принят и введен в действие на территории Республики Казахстан с 01.06.2015 г. (приказ
Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 27 января 2015 года № 11-од).

Терминология, данная в этом стандарте распространяется на методики выполнения измерений (МВИ), включая методики количественного химического анализа (МКХА) и количественные методики микробиологического анализа, и устанавливают общие положения и требования, относящиеся к разработке, стандартизации, методик выполнения измерений и метрологическому надзору (контролю) за ними.

Методика выполнения измерений: Установленная логическая
последовательность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений в соответствии с принятым методом измерений.

Аттестация методик выполнения измерений: Исследование и подтверждение соответствия методик выполнения измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

Метрологическая экспертиза методик выполнения измерений: Анализ и
оценивание правильности выбора методов и средств измерений, показателей точности, операций и правил проведения измерений, а также обработки их результатов в целях установления соответствия методики выполнения измерений, предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

Показатель точности измерений: Установленная характеристика точности любого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики выполнения измерений.

В качестве показателя точности методики выполнения измерений могут
быть использованы показатели точности по ГОСТ ИСО 5725-11, характеристики погрешности измерений по рекомендациям или неопределенности измерений по и серии международных стандартов.

Нормативные документы, применяемы при разработке и аттестации МВИ:

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов ирезультатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. С какой целью специалистам необходимо знать терминологию в сфере разработки и аттестации МВИ?

2. Какие МВИ не попадают под требования ГОСТ 8.010-2013? Обоснуйте.

3. Объясните что такое нестандартизированные МВИ

4. Расскажите об отличиях МВИ И МКХА.

Лекция 2

Тема: Цели и задачи методик выполнения измерений

План лекции:

1.  Назначение методик выполнения измерений

2. Задачи, решаемы  МВИ в системе обеспечения качества испытаний

Для чего нужна методика выполнения измерений? Методики (методы) измерений разрабатываются и применяются с целью обеспечения выполнения измерений с требуемой точностью.

Методика выполнения измерений – совокупность операций и правил, выполнение которых позволяет получить результаты измерений с установленной погрешностью (неопределенностью). В этом определении два положения: МВИ-это измерительная процедура (совокупность операций и правил) и требования к показателям точности измерений.

Под МВИ понимают технологический процесс измерения, поэтому не следует смешивать МВИ и документ на МВИ. Не все МВИ могут быть описаны или регламентированы документом на МВИ. Например, такие простейшие измерения, как измерения давления с помощью показывающих манометров, электрических величин щитовыми приборами, линейно-угловые измерения, измерения массы и многих других величин с помощью простых средств измерений, не требуют документированных МВИ. Необходимость документации МВИ устанавливает разработчик конструкторской, технологической или проектной документации. Или же разработку документа на МВИ может потребовать заказчик.

Назначение МВИ. Так как перечень измерений достаточно обширен то и количество МВИ также широк.

Конкретная категория документа для изложения и регламентации МВИ определяется национальной системой стандартизации и/или документами национального органа по метрологии.

Документы, содержащие МВИ (стандарты, технические условия, конструкторские, технологические документы и т.п.), предназначенные для применения в сфере законодательной метрологии, должны включать в себя сведения об аттестации методик выполнения измерений, проводимой в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

МВИ в зависимости от сложности и области применения излагают:

- в отдельном документе (нормативном правовом документе, документе в области стандартизации, инструкции и т.п.);

- в разделе или части документа (разделе документа в области стандартизации, технических условий, конструкторского или технологического документа и т.п.).

Задачи, решаемы  МВИ в системе обеспечения качества испытаний

Для обеспечения качества измерений в технологических процессах и при испытаниях продукции при контроле и управлении технологическими параметрами необходимо осуществлять метрологический анализ всех аспектов измерительных процедур. А именно, задачи, решаемые методами метрологии (и родственных наук), касаются следующих аспектов:

-формирование необходимого перечня измеряемых величин и диапазона их допускаемых погрешностей, при этом осуществляется формирование априорной или апостериорной модели объекта;

-выявление возможного взаимодействия параметров объекта, связанных с искомыми физическими величинами;

-выбор аппаратных и программных средств по метрологическим
характеристикам и их сопряжения с объектами контроля и управления;

-поверка и калибровка средств и систем измерений и изучение внешних
влияющих факторов и помех; уточнение планируемых алгоритмов обработки данных и вычисление показателей достоверности в системах
контроля, измерения и управления; выявление проблем метрологической
надежности и анализ способов ее поддержания.

При анализе отдельных этапов измерений и решении
соответствующих задач преобразования информации используется
формальный аппарат, который разработан в теоретической и прикладной
метрологии для уточнения соотношений измерений и других
познавательных процедур.

Под этим аппаратом подразумевается метрологическое
обеспечение систем контроля, измерения и управления, под которым
понимается применение научных, методологических, технических и
методических разработок, необходимых для достижения единства
измерений и требуемой погрешности результатов измерений, т.е.
необходимого качества измерений.

Такой подход на практике рекомендуется осуществлять в
соответствии с известными международными и отечественными
стандартами по выбору методов, методик и средств измерений, а также
сертификацией изделий и услуг в сфере обеспечения качества измерений.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Назовите основное назначение МВИ

2. Перечислите задачи МВИ в системе обеспечения качества предприятия.

3. Какой основной объект в МВИ при ее разработке?

4. Расскажите об областях применения МВИ

Лекция 3

Тема: Требования к разработке методик выполнения измерений

План лекции:

1.  Процедура разработки МВМ

2. Характеристика этапов разработки МВИ

## Процедура разработки методики выполнения измерений (МВИ) сосити из следующих этапов:

- Разработка, согласование и утверждение ТЗ.

- Формирование исходных данных для разработки.

- Выбор (разработка) метода и средств измерений.

- Проведение испытаний и утверждение типа СИ.

- Разработка методов оперативного контроля точности измерений.

- Выбор (разработка) методов и средств поверки (калибровки) СИ.

- Разработка и экспертиза документа на методики выполнения измерений МВИ.

- Стандартизация методики выполнения измерений МВИ.

- Аттестация методики выполнения измерений МВИ.

- Утверждение документа на методики выполнения измерений МВИ.

Характеристика этапов разработки МВИ

Разработка, согласование и утверждение ТЗ на разработку методики выполнения измерений МВИ осуществляются в случаях, когда предполагается регламентировать методики выполнения измерений МВИ в отдельном документе. Типичные требования, указываемые в ТЗ на методики выполнения измерений МВИ, приведены в ГОСТ 8.563-2013. В их числе следующие:

- назначение методики выполнения измерений МВИ, из которого можно установить возможность использования методики выполнения измерений МВИ в сферах распространения ГМКН;

- пределы измерений;

- характеристики точности измерений;

- характеристики объекта измерений (например, температура жидкости, давление или уровень которой измеряется);

- условия измерений (температура, влажность, давление окружающего воздуха, характеристики источника питания СИ, наличие внешних электромагнитных полей, вибрация в местах установки СИ и др.);

- вид индикации и форма регистрации результатов измерений;

- требования к автоматизации измерительных процедур;

- требования к обеспечению безопасности выполнения работ;

- другие требования в соответствии со спецификой методики выполнения измерений МВИ.

Формирование исходных данных для разработки.

В дополнение к информации, приведенной в ТЗ, в числе исходных данных могут потребоваться следующие сведения:

- о наличии СИ, в том числе утвержденных типов;

- о наличии других технических средств, в том числе средств вычислительной техники, которые могут быть использованы при измерениях;

- о наличии эталонов, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей для поверки (калибровки) СИ, которые могут быть использованы в методики выполнения измерений МВИ;

- о квалификации операторов, выполняющих измерения;

- другие данные в соответствии со спецификой методики выполнения измерений МВИ.

Выбор (разработка) метода и средств измерений.

В большинстве случаев выбор метода и СИ представляет собой многовариантную задачу. Ее рациональное решение соответствует минимальным затратам на измерения, включая затраты на метрологическое обслуживание СИ, при условии выполнения заданных требований к методики выполнения измерений МВИ, в том числе требований к точности измерений. Обычно эту задачу решают итерационным путем. Предварительно выбирают метод и СИ, которые могут быть применены в заданных условиях, т.е. метод и СИ заведомо удовлетворяют всем требованиям (кроме точности измерений, которая предполагается удовлетворительной). Далее проводят оценивание точности измерений.

Если оцененные характеристики точности измерений не превышают допускаемых пределов и незначительно меньше этих пределов, то точность измерений считают удовлетворительной и ее характеристики приписывают данной методики выполнения измерений МВИ.

Если оцененные характеристики точности измерений существенно меньше допускаемых пределов (например, составляют менее 0.5 предела допускаемых значений), то выбранный метод и СИ нерациональны по экономическим соображениям. В этом случае целесообразно выбрать менее точный метод и СИ, если затраты на измерения, включая затраты на метрологическое обслуживание этих СИ, существенно меньше, чем в предварительном варианте. Далее проводят новое оценивание характеристик точности измерений и сравнивают их с допускаемыми пределами.

Если оцененные характеристики превышают пределы допускаемых значений, то необходимо выбрать более точные метод и СИ и произвести оценивание характеристик точности измерений.

При выборе (разработке) более точных методов и СИ целесообразно использовать рекомендации МИ 2301-94 "ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности". При разработке МВИ целесообразно также использовать МИ 1967-89 "ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения".

Проведение испытаний и утверждение типа СИ должно быть предусмотрено, если предполагается использование методики выполнения измерений МВИ в сферах распространения ГМКН, а типы используемых в ней СИ не утверждены и не внесены в Государственный реестр СИ

Выбор (разработка) методов и средств поверки (калибровки) СИ осуществляются, если для СИ, используемых в МВИ, отсутствуют нормативные или рекомендательные документы на методики поверки.

Разработка методов оперативного контроля точности измерений.

Оперативный контроль нарушения точности результатов измерений в автоматизированных системах может осуществляться с помощью косвенных показателей:

- по результатам тестирования автоматизированных систем управления или их подсистем;

- по невязкам в балансе материальных и энергетических потоков в системах трубопроводов или сетях;

- по расхождениям показаний дублирующих приборов;

- по выходу измеренных значений параметров за установленные границы при нормальном протекании технологического процесса, что может фиксироваться СИ других параметров;

- по превышению скорости изменения результатов измерений максимально физически возможной скорости изменения параметра.

Разработка и экспертиза документа на МВИ. Положения, изложенные в документе на МВИ, должны обеспечивать при их соблюдении выполнение требований к точности измерений и другим регламентированным характеристикам МВИ.

Метрологическая экспертиза МВИ - это анализ и оценка выбора методов и СИ, операций и правил проведения измерений и обработки их результатов с целью установления соответствия МВИ предъявляемым метрологическим требованиям.

Проекты государственных стандартов, в которых излагаются МВИ, предназначенные для применения в сферах распространения ГМКН, должны подвергаться метрологической экспертизе в ГНМЦ. Данную экспертизу не проводят, если ГНМЦ ранее аттестовал стандартизуемую МВИ.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Назовите этапы разработки МВИ

2. Опишите этап разработки, согласования и утверждения ТЗ на разработку методики выполнения измерений МВИ

3. Как проводится этап формирования исходных данных для разработки МВИ?

4. Расскажите о процедуре выбора (разработка) метода и средств измерений

Лекция 4

Тема: Области применения методик выполнения измерений

План лекции:

1.  Процедура выбора области применения МВИ

2. Характеристика объектов области применения

Назначение МВИ, области ее применения и распространения, характеризует измеряемая величина, а также собственно объект измерения.

Например, МВИ 2-05. Методика выполнения измерений массовой концентрации паров нефтепродуктов, технических смесей и растворителей в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны с использованием индикаторных трубок.

Область ее применения: Выполнения измерений массовой концентрации паров нефтепродуктов, технических смесей и растворителей в воздухе рабочей зоны и в выбросах производств (источниках загрязнения атмосферы) с использованием индикаторных трубок.

Здесь объектом измерений является массовая концентрация паров нефтепродуктов, технических смесей и растворителей в воздухе рабочей зоны и в выбросах производств.

Задача разработчиков МВИ состоит в выборе наиболее оптимального и эффективного метода и средств измерений в соответствии с действующими документами по выбору методов и средств измерений данного вида.

Если МВИ предназначена для использования в сфере распространения
государственного метрологического контроля и надзора, то тины вы
бранных средств измерений должны быть утверждены Госстандартом
Республики Казахстан в соответствии с законодательства в области обеспечения единства измерений, стандартные образцы в соответствии с ГОСТ 8.315, а аттестованные смеси в соответствии с ГОСТ 8.316.

Характеристика объектов области применения МВИ

К характеристикам объекта измерений  относятся -  вид измеряемой величины, диапазон ее возможных значений, наибольшую скорость ее изменения, вид и частотный спектр сигнала или процесса и т.п.

Характеристики объекта измерений задают предельными значениями таких параметров объекта измерений, отклонение которых от номинального значения влияет на погрешность измерений.

Вводная часть МВИ устанавливает назначение и область применения документа на МВИ.

Вводную часть излагают в редакции: «Настоящий (далее - вид документа на МВИ) устанавливает методику выполнения измерений (далее следует наименование физической величины)».

Если документ устанавливает МВИ двух или более физических величин, то перечень СИ может быть изложен в виде таблицы 1.

Таблица 1

| Порядковый номер и наименование СИ, устройства | Обозначение стандарта (технических условий или типа), метрологические характеристики или ссылки на приложение | Наименование измеряемой физической величины 1 | Наименование измеряемой физической величины 2 |
| --- | --- | --- | --- |

В графах «Наименование физической величины» необходимость применения СИ и устройств указывают словами «Да» или «Нет».

Создание новых методик необходимо тогда, когда измерения требует применения технически сложных СИ, создания особых условий, использования специальных методик обработки данных и т.д.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Как проводят выбор области применения МВИ? Приведите примеры

2. Опишите процедуру выбора назначения МВИ

3. Дайте определение термину объект измерения в МВИ

4. Расскажите об основных объектах измерений МВИ

Лекция 5

Тема: Виды методик выполнения измерений

План лекции:

1.  Виды методик выполнения измерений

2. Характеристика каждого вида МВИ

Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам измерений, референтным методикам измерений и другим аттестованным методикам измерений, за исключение методик измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.

Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Казахстане

Необходимо отметить, что в  законе К «Об обеспечении единства измерений» и в ряде других документов, разработанных в его развитии, термины методика измерений и метод измерений используются, как синонимы, в то время как в РМГ 29-2913 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения» этим двум терминам соответствуют различные определения.

Метод измерений - прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

В словаре VIM-3 тот же термин определен так: «общее описание логической последовательности операций при измерении».
При этом поясняется со ссылкой на документ IEC 60050-300:2001, что методы измерений могут быть следующих видов:

- метод измерений замещением;

- дифференциальный метод измерений;

- нулевой метод измерений;

- метод прямых измерений;

- метод косвенных измерений и т.д.

Целесообразно пояснить, что метод прямых измерений - это такой метод, при котором, искомое значение физической величины получают непосредственно из результатов эксперимента. Например, измерение длины детали микрометром, измерение силы тока амперметром, измерение массы на весах. Следует иметь ввиду, что процедура прямых измерений может быть и более сложной и включать в себя такие операции, как пробоотбор и пробоподготовка, которые могут влиять на показатели точности результата измерений. Например, определение средней плотности нефти плотномером в резервуаре, где температура нефти может изменяться по высоте резервуара, и усреднение осуществляется за счет заданной процедуры отбора проб.

Можно отметить, что термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей. В этом случае лучше применять термин прямой метод измерений.
Под косвенным методом измерений понимают определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

Например, оценка величины тока по измерениям напряжения и сопротивления, с использованием зависимости I=U/R.

Весьма схож по определению с термином прямой метод измерений термин метод непосредственной оценки. Под этим термином понимают такой метод измерений, при котором значение величины определяют непосредственно по показывающему средству измерений. В настоящее время средство измерений, в том числе измерительная система, могут реализовывать и косвенные методы измерений, за счет реализации вычисления результата измерений на основе данных об измерении исходных величин. Поэтому метод непосредственной оценки не всегда является реализацией прямого метода измерений.

Под термином методика измерений понимают установленную логическую последовательность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений в соответствии с принятым методом измерений.

Методика измерений, в отличие от метода измерений, может быть аттестована.

Аттестация методик измерений - исследование и подтверждение соответствия методик измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

Для метода измерений, как приема или совокупности приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей, не представляется возможным оценить результирующие показатели точности результатов измерений, поскольку при описании метода могут быть не указаны состав операций и характеристики используемых технических средств. Следовательно, аттестация метода измерений в указанном смысле невозможна.

Методики измерений, предназначенные для метода непосредственной оценки, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.

В остальных случаях подтверждение соответствия методик измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик измерений.

Характеристика каждого вида МВИ. Под референтной методикой измерений понимают методику измерений, принятую для получения результатов измерений, которые могут быть использованы для оценки правильности измеренных значений величин того же рода, а также для калибровки или для определения характеристик стандартных образцов. Таким образом, можно утверждать, что референтная методика - это методика, обладающая наилучшими показателями правильности и воспроизводимости среди иных методик измерений величин того же рода и приблизительно одного с ней уровня точности.

Первичная референтная методика измерений - референтная методика измерений, которая используется для получения результата измерения без сравнения с эталоном единицы величины того же рода.
Например, объем воды, дозируемый пипеткой вместимостью 5 мл при 20 ОC, измеряют путем взвешивания воды, слитой из пипетки в сосуд, измерения массы сосуда с водой за минусом массы пустого сосуда и введения поправки на действительную температуру воды, используя плотность.

Хотелось бы обратить внимание на то, что если принять это определение за основу, то можно утверждать, что первичная референтная методика должна обладать наивысшими показателями точности среди всех методик измерений величин того же рода и должна существовать процедура, подтверждающая приписываемые ему показатели точности.

Методика количественного химического анализа; методика анализа: Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов количественного химического анализа (результаты анализа) с установленными характеристиками погрешности (неопределенности).

Методика анализа является разновидностью методики выполнения измерений.

В качестве измеряемой характеристики принимают массовую долю одного или ряда компонентов состава пробы.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Расскажите о сходстве и различиях МВИ и МКХА

2. В какой методик применяются стандартные образцы состав и свойств материала?

3. Что такое референтная МВИ?

4. Расскажите о методике измерений и методике испытаний. Их отличительные признаки

Лекция 6

Тема: Стандартизация методик выполненяи измерений

План лекции:

1.  Основные положения стандартизации методик выполненяи измерений

2. Преимущества стандартизированных МВИ

Межгосударственные, национальные стандарты и другие документы в области стандартизации, включающие в себя правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора проб образцов для применения технических регламентов, должны содержать только аттестованные методики выполнения измерений, для которых показатели точности результатов измерений проверены и подтверждены в установленном порядке.

Разработку стандартов, в которых излагают методики выполнения измерений, выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5

В разделе «Область применения», для стандартов на методы контроля
(испытаний, определений, измерений, анализа), следует указывать технический регламент, для применения которого разработан этот документ, а также правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора проб, стандарт или другой нормативный документ, в котором установлены требования к показателям, контролируемым по стандартизуемой методике выполнения измерений, и соответствующие этим требованиям диапазоны измерений контролируемых показателей
(измеряемых характеристик).

В стандарте на методы контроля (испытаний, определений, измерений, анализа) одного и того же показателя могут быть предусмотрены две или более альтернативные методики выполнения измерений, при этом одна из них должна быть определена разработчиком стандарта в качестве арбитражной (пункт 7.9.4 ГОСТ 1.5).

В данном случае, в целях подтверждения возможности использования для определения этого показателя нескольких альтернативных методик выполнения измерений, в ходе разработки стандарта должны быть выполнены процедуры оценивания и сопоставления показателей точности этих методик.

Для них должны быть установлены нормы допускаемых смещений (систематических отклонений) результатов измерений контролируемого показателя, полученных по каждой из альтернативных методик
выполнения измерений, от результатов измерений этого же показателя по арбитражной методике.

Показатели воспроизводимости измерений устанавливают в стандартах на основе результатов межлабораторных экспериментов, проведенных в соответствии со стандартами ГОСТ ИСО 5725-2, ГОСТ ИСО 5725-3, ГОСТ ИСО 5725-51).

В Казахстане  действуют ГОСТ ИСО 5725-2-2003, ГОСТ ИСО 5725-
3-2003, ГОСТ ИСО 5725-5-2003.

Пояснительная записка к комплекту документов, представляемых для утверждения стандарта, в котором регламентированы методики выполнения измерений, должна содержать выводы по результатам проведенных исследований при аттестации методики выполнения измерений, позволяющие оценить соответствие методики выполнения измерений установленным метрологическим требованиям.

Преимущества стандартизированных МВИ.

Стандартизированные МВИ это документ прошедший аттестацию в установленном законодательством порядке и применяемые в сфере распространения государственного контроля и надзора, подлежат государственному метрологическому надзору в соответствии с правилами ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм».

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Опишите различия между стандартизованной и нестандартизованной МВИ

2. В каком стандарте установлены требования к изложению МВИ??

3. Какими преимуществами обладает стандартизированная МВИ?

Лекция 7

Тема: Порядок аттестации методик выполнения измерений

План лекции:

1.  Основные этапы аттестации методик выполнения измерений

2. Характеристики этапов аттестации методик выполнения измерений

Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку

Аттестацию первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, проводят юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение аттестации методик (методов) измерений.

Аттестацию проходят методики (методы) измерений, изложенные в отдельном документе (документе в области стандартизации, инструкции), либо в разделе или части документа (разделе документа в области стандартизации, технических условий, конструкторского или технологического документа).

Аттестацию методик (методов) измерений осуществляют путем теоретических и (или) экспериментальных исследований, и подтверждения соответствия аттестуемой методики (метода) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям, определенным законе РК.

Теоретические и (или) экспериментальные исследования аттестуемой методики (метода) измерений осуществляются для установления показателей точности результатов измерений, получаемых по аттестуемой методике (методу) измерений. Теоретические и (или) экспериментальные исследования аттестуемой методики (метода) измерений проводятся разработчиком данной методики (метода) измерений и (или) Аккредитованным лицом (с привлечением при необходимости других организаций для проведения межлабораторных экспериментов).

Согласно Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами, обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" при аттестации методик (методов) измерений Аккредитованное лицо проводит исследование и подтверждение соответствия:

- методик (методов) измерений - их целевому назначению (соответствие методики (метода) измерений свойствам объекта измерений и характеру измеряемых величин);

- условий выполнения измерений - требованиям к применению данной методики (метода) измерений;

- показателей точности измерений - установленным метрологическим требованиям к измерениям;

- используемых для реализации методики (метода) измерений аттестованных эталонов, средств измерений и стандартных образцов утвержденных типов - условиям обеспечения прослеживаемости результатов измерений к государственным первичным эталонам единиц величин, а в случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств;

- записи результатов измерений - требованиям к единицам величин, шкалам величин (шкалам измерений), допущенным к применению в РК;

- форм представления результатов измерений - метрологическим требованиям к измерениям.

Аттестация референтных методик (методов) измерений и первичных референтных методик (методов) измерений проводится Аккредитованным лицом.

Для референтных методик (методов) измерений Аккредитованным лицом, дополнительно осуществляется:

- оценка соответствия показателей точности референтных методик (методов) измерений цели ее использования для оценки правильности результатов измерений, полученных с использованием других методик (методов) измерений одних и тех же величин;

- экспериментальное опробование процедуры применения референтных методик (методов) измерений для оценки правильности результатов измерений, полученных с использованием других методик (методов) измерений одних и тех же величин путем межлабораторных экспериментов;

- документальное подтверждение прослеживаемости результатов измерений, полученных с использованием референтных методик (методов) измерений или оценки правильности по первичным референтным методикам (методам) измерений той же величины;

- сличение с другой референтной методикой (методом) измерений той же величины, при ее наличии;

- проведение межлабораторных сличений (при возможности);

- представление полного бюджета неопределенности или структуры погрешности результата измерений;

- экспериментальное опробование документированной процедуры контроля показателей точности результатов измерений.

Для первичных референтных методик (методов) измерений Аккредитованным лицом, дополнительно осуществляется:

- экспериментальное подтверждение эквивалентности первичных референтных методик (методов) измерений аналогичным первичным референтным методикам (методам) измерений иностранных государств (при наличии указанных первичных референтных методик (методов) измерений) путем сличений результатов измерений, полученных по первичным референтным методикам (методам) измерений и по аналогичным первичным референтным методикам (методам) измерений иностранных государств (при возможности их организации);

- экспериментальное опробование процедуры применения первичных референтных методик (методов) измерений для оценки правильности результатов измерений, полученных с использованием других методик измерений, в том числе референтных методик (методов) измерений одних и тех же величин;

- документальное подтверждение наивысшей точности результатов измерений в РК, обеспечиваемых первичными референтными методиками (методами) измерений без их прослеживаемости к государственным первичным эталонам или к первичным эталонам иностранных государств;

- экспериментальное опробование документированной процедуры контроля показателей точности (всех составляющих неопределенности или погрешности) результатов измерений.

Аттестация методик (методов) измерений проводится на основании заявки, поданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - разработчиком или владельцем методики измерений (Заявитель) Аккредитованному лицу, с приложением следующих документов:

- проект документа, содержащий описание методики измерений;

- исходные данные на разработку методики измерений;

- программа и результаты оценивания показателей точности измерений, включая материалы теоретических и экспериментальных исследований методики измерений.

Для референтных методик (методов) измерений и первичных референтных методик (методов) измерений, Заявителем дополнительно представляются документы, подтверждающие выполнение процедур, предусмотренных - для референтных методик и  для первичных референтных методик для оценки соответствия указанных методик предъявляемым метрологическим требованиям.

При рассмотрении представленных Заявителем материалов на аттестацию методики (метода) измерений, Аккредитованное лицо  оценивает правильность и обоснованность:

- выбора метода, средств измерений, стандартных образцов, вспомогательных и других технических средств;

- установления последовательности и содержания операций при отборе и подготовке проб, подготовке и выполнении измерений, обработке промежуточных результатов и вычислений окончательных результатов измерений;

- принятой математической модели измерений;

- программы и объема экспериментальных исследований, включая стадии (методы) отбора и подготовки проб;

- выполненных теоретических исследований;

- выбора или оценки условий проведения измерений;

- выбора способов и средств обработки результатов измерений, включая программное обеспечение;

- выбора показателей точности измерений и установления их значений;

- выбора процедур обеспечения установленных показателей точности измерений (в том числе методов обеспечения прослеживаемости результата измерений к государственным первичным эталонам, иных возможных способов, а также способов контроля показателей точности) и, при необходимости, достоверности принимаемых решений.

При рассмотрении представленных Заявителем, материалов на проведение аттестации референтной методики (метода) измерений, Аккредитованное лицо, проводящее аттестацию референтной методики (метода) измерений, оценивает наличие и обоснованность материалов, и принимает одно из решений о положительном или отрицательном результате аттестации референтной методики (метода) измерений.

При рассмотрении представленных Заявителем материалов на проведение аттестации первичной референтной методики (метода) измерений, Аккредитованное лицо, проводящее аттестацию первичной референтной методики (метода) измерений, оценивает наличие и обоснованность материалов, принимает одно из решений о положительном или отрицательном результате аттестации первичной референтной методики (метода) измерений и составляет Акт приемки.

При положительных результатах аттестации методики (метода) измерений Аккредитованным лицом оформляется и представляется Заявителю заключение о соответствии методики (метода) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям с приложением результатов исследований.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Какой нормативно-правовой акт в РК регламентирует порядок аттестации МВИ?

2. Расскажите об этапах проведения аттестации МВИ

3. Для чего проводят экспериментальное опробование процедуры применения первичных референтных методик (методов) измерений?

4. Сущность экспериментального опробования документированной процедуры контроля показателей точности

Лекция 8

Тема: Метрологический надзор за аттестованными методиками выполнения измерений

План лекции:

1.  Задачи метрологического надзора за аттестованными методиками выполнения измерений

2. Характеристики этапов метрологического надзора за аттестованными методиками выполнения измерений

Аттестованные методики выполнения измерений, применяемые в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, подлежат государственному метрологическому надзору. А за аттестованными МВИ, применяемыми вне сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора, осуществляет метрологический надзор метрологическая служба юридического лица, применяющего методики выполнения измерений.

## При осуществлении метрологического надзора проверяют:

- наличие документа, регламентирующего методики выполнения измерений, с отметкой или свидетельством об аттестации;

- соответствие применяемых средств измерений и других технических средств, условий измерений, порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и оформления результатов измерений, указанных в документе, который регламентирует методики выполнения измерений;

- соблюдение требований к процедуре контроля погрешности результатов измерений по МВИ, если такая процедура регламентирована;

- соответствие квалификации операторов, выполняющих измерения, регламентированной в документе на МВИ;

- соблюдение требований по безопасности труда и экологической безопасности при выполнении измерений.

При осуществлении государственного метрологического надзора проверяют наличие перечней документов на МВИ, а также в период внедрения стандарта ? планов (графиков) отмены и пересмотра документов на МВИ, не удовлетворяющих требованиям ГОСТ 8.563-96.

Метрологический надзор, осуществляемый метрологами предприятий, является одним из важнейших элементов системы обеспечения качества выпускаемой предприятием продукции и гарантом соблюдения предприятием метрологических правил и норм, установленных действующим законодательством.

При осуществлении метрологического надзора за методиками выполнения измерений (МВИ) проверяют:

-наличие аттестации МВИ, применяемых в сферах государственного регулирования и наличие документов, подтверждающих проведение аттестации;

-правильность определения метрологических характеристик МВИ, применяемых вне сфер государственного регулирования, соответствие фактических условий применения МВИ условиям, регламентируемым в документе на МВИ;

-полноту и правильность проведения процедуры измерений в соответствии с требованиями документа на МВИ.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Расскажите о сущности и задачах метрологического надзора за аттестованными методиками выполнения измерений

2. Опишите ка проводя метрологический надзора за наличием документа, регламентирующего методики выполнения измерений, с отметкой или свидетельством об аттестации

3. Что такое соблюдение требований к процедуре контроля погрешности результатов измерений по МВИ, если такая процедура регламентирована?

4. Расскажите о соответствии квалификации операторов, выполняющих измерения, регламентированной в документе на МВИ

Лекция 9

Тема: Структурные элемента методик выполнения измерений

План лекции:

1.  Основные разделы методики выполнения измерений

2. Изложение структурных элементов МВИ

В содержание структурных элементов типовой МВИ входят:

- «Введение»: назначение МВИ, области применения и распространения, характеризуется измеряемая величина, а также собственно объект измерения;

- «Требования к погрешности измерений»: раздел содержит числовые значения данной величины;

- «Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы»: перечисляются СИ и оснастка, с указанием соответствующих ГОСТов и ТУ и метрологических характеристик каждого из устройств;

- «Метод измерений»: описание технологии сравнения получаемых данных с принятой в МВИ единицей измерения;

- «Требования безопасности, охрана окружающей среды»: описание безопасных приемов работы, перечень индивидуальных и общих защитных средств, требования по специальной подготовке персонала и порядку прохождения инструктажей, а также перечень экологических мероприятий со ссылками на нормативную документацию;

- «Требования к квалификации операторов»: обозначается необходимый уровень профессиональной подготовки, а также специальные требования в рамках конкретной МВИ;

- «Условия выполнения измерений»: описываются допустимые параметры объекта измерения и внешние условия, в пределах которых могут производиться замеры;

- «Подготовка к выполнению измерений»: включает перечень и указания к проведению подготовительных операций;

- «Выполнение измерений»: детальное пооперационное описание технологии выполнения измерительной задачи;

- «Обработка результатов измерений»: включает описание действий с используемым ПО, приводится расчетный алгоритм, конкретизируется порядок выполнения операций и т.д.;

- «Контроль точности результатов измерений»: сведения о технологиях и контролировании результатов, получаемых с помощью данной МВИ, как оперативном, так и периодическом.

Проект документа, регламентирующего вновь разработанную МВИ, поступает на нормативно-правовую, техническую, экологическую и т.д. экспертизу. По результатам ее проведения выполняются (при необходимости) соответствующие доработки, и в заключение следует стандартизация, аттестация и окончательное утверждение.

Наименование документа на методики выполнения измерений должно
соответствовать требованиям национальной системы стандартизации. Допускается отражать в наименовании специфику измерений величины.

Пример - Государственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов, перевозимых по железной дороге. Методика измерений большегрузными платформенными весами.

При большом числе измеряемых величин применяют их обобщенное наименование.

Пример - Параметры электромагнитного поля в раскрыве остронаправленных
антенн.

Б.2 Документ на методику выполнения измерений должен включать в себя вводную часть и следующие разделы:

- требования к показателям точности измерений;

- требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам;

- метод (методы) измерений;

- требования безопасности, охраны окружающей среды;

- требования к квалификации операторов;

- требования к условиям измерений;

- подготовка к выполнению измерений, в том числе требования к отбору проб;

- порядок выполнения измерений;

- обработка результатов измерений;

- форма представления результатов измерений;

- контроль точности результатов измерений.

Допускается исключать или объединять указанные разделы или изменять их наименования, а также вводить дополнительные разделы с учетом специфики измерений.

Б.3 Вводная часть устанавливает назначение и область применения документа на методику выполнения измерений.

Б.3.1 Вводную часть излагают в следующей редакции: «Настоящий документ (указывают вид разрабатываемого документа) устанавливает методику выполнения измерений (указывают наименование измеряемой величины, при необходимости ее специфику и специфику измерений)».

Далее приводят диапазоны измерений и область
использования методики выполнения измерений.

Б.3.2 Если методика выполнения измерений может быть использована для оценки соответствия требованиям, установленным техническим регламентом, то в документе на методику выполнения измерений указывают наименование технического регламента, номер пункта, устанавливающего требования (если необходимо, то и наименование стандарта или свода правил).

Б.3.3 При ссылке на конкретную продукцию во вводной части указывают обозначение нормативного документа, распространяющегося на эту продукцию.

Пример - Настоящий документ (указывают конкретный вид документа на методику выполнения измерений) устанавливает методики выполнения измерений при определении характеристик магнитно-мягких сплавов по ГОСТ 10160-75 в любой точке петли гистерезиса. К числу характеристик магнитно-мягких сплавов относят:

- коэрцитивную силу по индукции;

- коэффициент прямоугольности петли гистерезиса;

- коэрцитивную силу по намагниченности;

- температурные коэффициенты вышеперечисленных характеристик.

Б.4 Раздел «Показатели точности измерений» содержит числовые значения показателей точности измерений.

Б.4.1 В первом пункте раздела требований к показателям точности указывают их значения.

Примеры

1 Расширенная неопределенность измерений по данной методике составляет 10 мкг/м3 (при коэффициенте охвата 2 и вероятности охвата 0,95).

2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений по данной методике составляют ±1,5% (приводят ссылку на нормативный документ).

При указании приписанной неопределенности измерений слово «допускаемая» исключают.

При указании приписанных характеристик погрешности измерений вместо «Пределы допускаемой погрешности...»пишут «Пределы погрешности...», вместо «Погрешность измерений должна соответствовать требованиям, указанным в...»указывают «Погрешность измерений соответствует характеристикам, приведенным в...».

Если предполагается существенная случайная составляющая погрешности измерений, то вместо «пределов» указывают «границы», которые сопровождают значением вероятности (например, Р=0,95).

Показатели правильности и прецизионности измерений выражают согласно стандартам ГОСТ ИСО 5725-1 - ГОСТ ИСО 5725-51). Показатели точности метода измерений (правильность, повторяемость, промежуточная прецизионность, воспроизводимость), сопровождают информацией о межлабораторном или внутрилабораторном эксперименте, на основе которого было установлено значение показателя.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Перечислите основные структурные элементы разделов МВИ

2. Опишите структурный элемент «Введение». Как он формируется?

3. Почему в МВИ есть раздел Требования безопасности, охрана окружающей среды»?

4. Что приводится в разделе «Требования к квалификации операторов»?

Лекция 10

Тема: Способы оценивания характеристик погрешности измерений

План лекции:

1.  Основные характеристики погрешностей измерений в МВИ

2. Способы оценивания характеристик погрешности измерений в МВИ

Оценивание погрешности измерений начинают с анализа возможных источников и составляющих погрешности измерений. Типичные источники и составляющие погрешности измерений приведены в приложении А ГОСТ 8.563-2013. Следует обратить внимание на возможность наличия методических составляющих погрешности при косвенных методах измерений.

Необходимо иметь в виду, что характеристики погрешности измерений могут быть приписаны измерениям, выполняемым по регламентированным МВИ. Приписанная характеристика погрешности измерений - характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики.

Кроме того, характеристики погрешности измерений могут указываться для конкретного экспериментально полученного результата измерений (статистическая оценка характеристики погрешности измерений). Приписанные значения и статистические оценки погрешности не следует смешивать с нормами точности измерений, т.к. методы их установления и использование различны.

Выбор расчетной, экспериментальной или расчетно-экспериментальной процедуры оценивания погрешности измерений

Расчетные методы оценивания погрешности измерений используют в тех случаях, когда нет условий для применения экспериментальных методов. Кроме того, расчетные методы оценивания погрешности измерений предпочтительны при наличии исходной информации,достаточной для получения результатов расчета с необходимой точностью.

Чем полнее и конкретнее исходные данные, тем точнее результаты расчета погрешности измерений, тем ближе полученные при расчете характеристики погрешности измерений к действительным характеристикам. Корректные методы расчета погрешности измерений требуют подробной исходной информации о характеристиках случайных и систематических составляющих погрешностей средств измерений и вспомогательных устройств, о частотных спектрах измеряемой и внешних влияющих величин. Такими сведениями в большинстве случаев разработчики МВИ не располагают. Ограниченная исходная информация приводит к определенной неточности результатов расчета погрешности измерений.

К расчетным методам оценивания погрешности измерений относят и имитационное моделирование не стабильности метрологических характеристик средств измерений, влияния внешних факторов и динамики изменений измеряемой величины на погрешность измерений.

Экспериментальные методы оценивания погрешности измерений могут быть применены при выполнении следующих условий:

- имеются средства измерений контролируемой величины с погрешностью, которую можно считать не существенной в реальных условиях эксперимента по оцениванию погрешности измерений;

- имеется возможность создать все существенные комбинации внешних влияющих величин и значений самой измеряемой величины, характерные для разрабатываемой МВИ.

В результате эксперимента получают "статистические оценки" погрешности измерений или ее составляющих, относящиеся к конкретным объекту измерений, экземплярам средств измерений, значениям внешних влияющих величин и т.п. Чтобы получить "приписанные" значения характеристик погрешности измерений, экспериментальные исследования погрешности необходимо осуществлять на представительной выборке объектов, средств и условий измерений.

Обычно прямое экспериментальное оценивание погрешности измерений в реальных (производственных) условиях измерений практически неосуществимо из-за недоступности точки отбора информации об измеряемой величине (входа датчика), отсутствия средств измерений необходимой точности, способных работать в этих условиях, и других ограничений. В производственных условиях экспериментальным способом можно оценить погрешность лишь части измерительного канала, т.е. некоторые составляющие погрешности измерений.

Необходимо также иметь в виду, что экспериментальное оценивание погрешности измерений и ее составляющих дает также приближенные результаты из-за невозможности полностью выполнить приведенные выше условия.

Наиболее рациональной процедурой оценивания погрешности измерений при разработке большинства МВИ является расчетно-экспериментальная процедура.

Эта процедура заключается в расчетном или экспериментальном оценивании составляющих погрешности измерений и дальнейшем расчетном суммировании этих составляющих. Экспериментальными методами оцениваются те составляющие погрешности измерений, для которых могут быть выполнены указанные выше условия.

Рациональный алгоритм процедуры расчетно-экспериментального оценивания погрешности измерений приведен в МИ 2232-92 "ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации".

При оценивании погрешности результатов количественного химического анализа целесообразно использовать МИ 2336-95 "ГСИ. Характеристики погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритм оценивания". В приложении Б ГОСТ 8.563 -2013 приведены типичные способы оценивания характеристик погрешности измерений по МКХА.

В ряде случаев при использовании результатов измерений возможно использование некоторых способов уменьшения погрешности измерений. Типичные способы уменьшения погрешности измерений следующие.

Внесение в результаты измерений поправок, если систематическая составляющая существенна и незначительно изменяется в течение интервала времени действия поправки. Например, при измерениях температуры с помощью термопар их погрешности составляют основную часть погрешности измерений. Погрешности термопар после года их эксплуатации изменяются очень медленно. Поэтому для повышения точности в результаты измерений целесообразно вводить поправки на отклонения от номинальных характеристик конкретных термопар. Эти поправки могут быть получены при их периодических поверках (калибровках).

Использование среднего значения результатов многократных измерений (при существенной случайной составляющей погрешности). Этот способ применяют при относительно высокочастотной случайной составляющей погрешности измерений, когда погрешности результатов однократных измерений могут считаться независимыми (слабо коррелированными).

При выборе (разработке) более точных методов и средств измерений целесообразно использовать рекомендации МИ 2301-94 "ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений"

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Перечислите основные способы оценивания характеристик погрешности измерений в МВИ

2. С чего начинается оценивание характеристик погрешности измерений в МВИ?

3. Расскажите об экспериментальном оценивании погрешности измерений и ее составляющих при разработке МВИ

4. Опишите расчетно-экспериментальную процедуру оценивания характеристик погрешности измерений в МВИ

Лекция 11

Тема: Выбор методов измерений в МВИ

План лекции:

1.  Методологические аспекты выбора методов измерений для МВИ

2. Основные методы измерений

Выбор методов и средств измерений в процессе разработки МВИ осуществляется на основании следующих задаваемых исходных данных:

-вида и, при необходимости, описания: объектов измерений; свойства объекта, которое должно быть определено в соответствии с поставленной задачей измерений; других свойств объекта измерений, способных влиять на погрешности измерений;

-вида измеряемой величины, диапазона ее возможных значений, наибольшей возможной частоты (скорости) ее изменения, вида (определенная детерминированная функция, случайная функция и т.п.) и частотного спектра процесса (сигнала), информативным параметром которого является измеряемая величина (если она является параметром или функционалом какого-либо процесса).

Последние данные принимаются в качестве исходных в тех случаях, когда в соответствии с поставленной задачей измерений и видом объекта измерений не возникают затруднения в выборе величины, которая должна быть принята за измеряемую. Если этот выбор не очевиден, на основании остальных заданных исходных данных должна быть сформирована модель объекта измерений и в качестве измеряемой величины должен быть выбран определенный параметр или функционал параметров модели объекта измерений. После этого устанавливаются необходимые для выбора методов и средств измерений характеристики измеряемой величины;

-характеристики внешних условий проведения измерений и режимов работы объектов измерений (далее - внешних условий), способных влиять на погрешности измерений;

пределы допускаемых характеристик погрешности измерений, которым должны удовлетворять все (любые) результаты измерений, полученные путем применения реализаций разрабатываемой МВИ (требования к погрешностям МВИ) в заданных условиях.

Степень конкретности задаваемых исходных данных существенно влияет на близость характеристик погрешности измерений, определяемых расчетным путем в процессе выбора методов и средств измерений, к действительным характеристикам погрешности измерений, присущим данной МВИ при заданных условиях.

МВИ могут быть предназначены для использования в более общих, чем измерения, операциях получения некоторых конечных результатов (результатов испытаний, контроля изделий, технической диагностики машин и др.). При этом результаты измерений представляют собой промежуточные результаты, по которым конечные результаты определяются на основании известных функциональных связей конечных результатов с результатами измерений. Требования к погрешностям подобных МВИ устанавливаются на основании известных функциональных связей показателей степени правильности конечных результатов с погрешностями измерений и заданных допускаемых значений этих показателей.

Для операций испытаний образцов продукции и контроля параметров образцов продукции соответствующие функциональные связи, а также инженерные способы определения погрешностей испытаний образцов продукции и показателей достоверности контроля параметров образцов продукции по известным характеристикам погрешностей измерений приведены в МИ 1317-86. Пользуясь формулами и графиками, приведенными в МИ 1317-86, можно решать и обратную задачу: определять пределы допускаемых характеристик погрешностей измерений по заданным допускаемым характеристикам погрешностей испытаний образцов продукции или допускаемым показателям достоверности контроля параметров образцов продукции.

Выбор методов и средств измерений по заданным исходным данным является многовариантной задачей, приемлемое метрологическое решение которой может быть получено при разных соотношениях составляющих погрешности измерений, т.е. при разных МВИ. Рациональным надо считать такое решение данной задачи, при котором минимизируются затраты на измерения (в том числе, на метрологическое обслуживание средств измерений) при условии обеспечения заданных пределов допускаемых характеристик погрешности измерений в заданных условиях с учетом всех, не только метрологических, требований к МВИ.

Выбор методов и средств измерений должен основываться на учете следующих факторов, характерных для задач измерений и для МВИ.

Измеряемая величина соответствует некоторой модели объекта измерений, принятой за адекватно отражающую свойства объекта, которые должны изучаться путем измерений (МИ 1317-86). Между тем, любая принятая модель практически лишь приближенно отражает изучаемые свойства объекта измерений.

Примеры:

1. При планировании измерений электрического выходного напряжения и (t) генератора с целью изучения выделяемой в нагрузке мощности, в качестве измеряемой величины следует принять действующее (эффективное) значение напряжения

,                                                                     (1)

где Т - интервал времени, на котором определяется действующее значение напряжения; t - текущее время.

На основе априорной информации о схеме генератора необходимо уточнить функционал (1) для того, чтобы возможно было выбрать тип средства измерений напряжения (в частности, по рабочему диапазону частот). Может оказаться возможным принять модель выходного напряжения генератора в виде процесса, изменяющегося во времени по синусоидальному закону. Тогда для ориентировочного выбора типа средства измерений напряжения функционал (1) можно записать в виде

,                                              (2)

где Uм и ω - амплитуда и круговая частота синусоидального напряжения. При расчете погрешности измерений необходимо учитывать, что в действительности выходное напряжение может отличаться от чисто гармонического и представлять собой сумму гармоник (если модель выходного напряжения генератора выбрана верно, первая гармоника должна превалировать). Поэтому при расчете погрешности измерений надо считать, что измеряемая величина в действительности должна выражаться функционалом

.                                                  (3)

Вследствие этого погрешность средства измерений может содержать дополнительную «частотную» составляющую, вызванную влиянием на выходной сигнал средства измерений высших гармоник напряжения генератора.

При планировании измерений внутреннего диаметра втулки для изучения возможной степени уплотнения сочленения втулки с проходящим через нее валом, на основе априорной информации о конструкции втулки принята модель внутренней поверхности втулки в виде прямого кругового цилиндра. При этом в качестве измеряемой величины может быть принят внутренний диаметр втулки в любом ее поперечном сечении при любой угловой координате.

В действительности, внутренняя поверхность втулки вследствие особенностей технологии ее изготовления может несколько отличаться от прямого кругового цилиндра, например, может обладать некоторой конусностью, а поперечные сечения могут несколько отличаться от окружности. Поэтому принятая измеряемая величина - диаметр в любом поперечном сечении при любой угловой координате - не полностью соответствует и свойствам самой втулки, и задаче, для решения которой проводятся измерения, и определению возможной степени уплотнения сочленения втулки с валом.

Возможно использование вторичного процесса. Процесс характеризуется определенной функциональной зависимостью своего информативного параметра от измеряемой величины. Эта функция, в общем случае, содержит ряд параметров, не зависящих от измеряемой величины, но изменения которых могут влиять на погрешность измерений. Эти параметры могут изменяться самопроизвольно или под воздействием каких-либо факторов в пределах, которые при анализе погрешностей МВИ должны быть установлены.

Далее в рекомендации не будут различаться измеряемая величина и информативный параметр вторичного процесса.

Измеряемая величина (при косвенных измерениях - величина, подвергаемая прямым измерениям) передается от объекта измерений средству (средствам) измерений в общем случае так, что не обеспечивается строгое равенство размеров измеряемой величины у объекта измерения и на входе средства измерений.

Пример. При прямом измерении внутреннего диаметра втулки средство измерений не может быть практически установлено так, чтобы воспринимать строго длину именно того отрезка, который принят «по определению» за диаметр втулки: средство измерений практически невозможно установить строго в плоскости поперечного сечения и по диаметру; оно практически устанавливается в плоскости, лишь близкой к плоскости поперечного сечения, и по хорде, лишь близкой к диаметру.

При косвенных измерениях результат измерений вычисляют по результатам прямых измерений. Если при этом измеряемой величиной является функция нескольких аргументов, прямым измерениям подвергаются эти аргументы. Если измеряемой величиной является функционал функции одного аргумента, прямым измерениям подвергается функция при разных значениях аргумента.

При косвенных измерениях результат измерений вычисляется (автоматически или оператором) по определенному алгоритму (формуле), не всегда строго идентичному принятому «определению» измеряемой величины.

Косвенные измерения функционалов непрерывных функций могут проводиться с использованием прямых измерений функций при дискретных значениях их аргументов.

В МВИ применяются средства измерений и другие технические средства определенных типов. Свойства всех технических средств, применяемых в МВИ, отражены их метрологическими (для средств измерений) и техническими (для любых технических средств) характеристиками, нормированными в нормативно-технических документах на применяемые типы технических средств.

Метрологические характеристики средств измерений оказывают влияние на погрешности измерений. Влияние на погрешности измерений могут, в принципе, оказывать и технические характеристики других (вспомогательных) технических средств, применяемых в МВИ.

Для повышения точности измерений может быть предусмотрено в МВИ применение средств измерений определенных типов, но при условии их предварительной метрологической аттестации, при которой определяются действительные значения метрологических характеристик, индивидуальные для применяемых в МВИ экземпляров средств измерений. Это позволит при расчете характеристик погрешностей измерений пользоваться не нормированными, а действительными для примененных экземпляров средств измерений значениями метрологических характеристик. Подобное усложнение МВИ допустимо только при условии такой высокой стабильности во времени метрологических характеристик применяемых экземпляров средств измерений, что их можно считать практически неизменными на интервалах времени между периодическими метрологическими аттестациями экземпляров средств измерений.

Измерения по данной МВИ могут осуществляться с участием оператора, отсчитывающего показания по шкалам измерительных приборов, диаграммам регистрирующих приборов неизбежно с некоторыми погрешностями.

Выбор методов и средств измерений в процессе разработки МВИ проводится следующими этапами: а) предварительный выбор методов и средств измерений, заканчивающийся разработкой первого проекта МВИ; б) определение характеристик погрешностей измерений, характеризующих первый (и последующие) проект МВИ; в) сравнение характеристик погрешностей измерений, свойственных первому (и последующим) проекту МВИ, с заданными пределами допускаемых характеристик погрешностей измерений; г) принятие решения об окончании разработки МВИ или о необходимости внесения изменений в первый (и последующие) проект МВИ; д) внесение изменений в МВИ, если это признано необходимым на этапе г). Этапы д), б), в), г) повторяются до достижения требуемых (заданных) свойств МВИ. На этом выбор методов и средств измерений (разработка МВИ) заканчивается.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Как выбираются методы измерений для МВИ. Приведите примеры

2. Перечислите исходные данные при выборе методов и средств измерений в процессе разработки МВИ

3. Расскажите какие СИ подходят для конкретной МВИ

4. Опишите процедуру выбора метода измерений для МВИ

Лекция 12

Тема: Операции по подготовке к выполнению измерений, в том числе по отбору проб

План лекции:

1.  Методологические аспекты выбора операций по подготовке к измерениям

2. Общие правила отбора проб для испытаний

Раздел «Подготовка к выполнению измерений» содержит описание
подготовительных работ, которые проводят перед выполнением непосредственно измерений. К этим работам относят предварительное определение значений влияющих величин, сборку схем (для этого в разделе или приложении приводят схемы), подготовку и проверку режимов работы средств измерений и других технических средств (установка
нуля, выдержка во включенном состоянии, тестирование и т.п.), подготовку проб к измерениям.

Если при выполнении количественного химического анализа
предусматривается установление градуировочной характеристики, то в разделе приводят способы ее установления и контроля, а также порядок изготовления и применения образцов для градуировки.

Если порядок подготовительных работ установлен в документах на средства измерений и другие технические средства, то в разделе приводят ссылки на эти документы.

Первый пункт раздела излагают следующим образом: «При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: (приводят перечень и описание подготовительных работ)».

Стандарты методов контроля (испытаний, анализа, измерений, определений) устанавливают порядок отбора образцов (проб) для испытаний, методы контроля (испытаний, анализа, измерений, определений) потребительских (эксплуатационных) характеристик этой продукции. Стандарт методов контроля может устанавливать методы контроля либо одного показателя нескольких групп однородной продукции, либо методы контроля комплекса показателей группы однородной продукции. Для каждого метода контроля должны быть установлены методы отбора проб (образцов) требования к средствам контроля требования к подготовке контроля требования к проведению контроля и к обработке, оформлению и оценке результатов контроля.

Процесс подготовки пробы включает следующие последовательные, как правило, механизированные операции дробление, сокращение, измельчение и деление для ее подготовки к лабораторному анализу. Первичные пробы могут обрабатываться по мере отбора отдельных точечных проб или после окончания отбора всех точечных проб.

Лаборатория должна располагать оборудованием всех видов для отбора образцов, измерений и испытаний, требуемым для правильного проведения испытаний и/или калибровок (включая отбор проб, подготовку изделий, подлежащих испытаниям и/или калибровке, обработку и анализ данных испытаний и/или калибровок). В случаях, когда лаборатория нуждается в использовании оборудования, находящегося вне ее постоянного контроля, она должна удостовериться, что требования настоящего стандарта выполняются.

Метод отбора проб, или пипеточный метод, состоит в подготовке стабильной суспензии и анализе проб, отобранных через определенные промежутки времени. Для отбора проб применяются пипетки разного вида схемы приборов.

Для каждого объекта испытаний существуют свои правила отбора проб, которые прописаны в регламентирующих документах. В России разработаны ГОСТы, методики для отбора проб воздуха, почвы, воды, пищевых продуктов, кормов и т.д. Существуют также международные стандарты отбора образцов.

Общие правила отбора проб

- заполнение сопроводительной документации, в которой должно быть отражено место отбора;

- должны быть отражены условия её отбора;

- проба должна быть сохранена и доставлена в лабораторию при таких условиях, чтобы состав исследуемых компонентов и свойства анализируемого образца оставались неизменными;

- проба должна отбираться в том объеме, который соответствует методике исследования и достаточен для проведения анализа.

Для различных видов анализа различаются и условия отбора.

Например, для определения физических свойств почвы, важно сохранить структуру почвы. Пробы, предназначенные для анализа на содержание летучих химических веществ, следует помещать в стеклянные банки с притертыми пробками. Для определения пестицидов, не следует отбирать в полиэтиленовую или пластмассовую тару.

Для осуществления правильного отбора образцов предшествуют следующие подготовительные процедуры:

- изучение нормативных и других документов, которые описывают отбор проб для данного исследования;

- выбор способа отбора проб;

- определение способа хранения проб;

- подготовка оборудования для отбора проб;

- подготовка тары.

После соблюдения всех процедур подготовки и отбора. Пробы доставляются в лабораторию, регистрируются и передаются в пробоподготовку.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Какие принципы существуют при формирование раздела МВИ «Подготовка к измерениям»? Приведите примеры

2. Перечислите исходные данные при выборе методов и средств отбора проб для испытаний

3. Расскажите об основных этапах подготовки проб для испытаний

4. Опишите условия отбора проб для испытаний

Лекция 13

Тема: Операции обработки результатов измерений

План лекции:

1.  Сущность и содержание обработки результов измерений

2. Методика обработки результатов измерений

Раздел МВИ "Обработка (вычисление) результатов измерений" содержит описания способов обработки и получения результатов измерений.
Если способы обработки результатов измерений установлены в других
документах, в разделе приводят ссылки на эти документы, на пример:
"Обработка результатов измерений (далее наименование измеряемой
величины) - по ГОСТ 8.207"

Если для измерений одной величины применяют несколько
методов или документ устанавливает МВИ двух и более величин, то
описание каждого способа обработки выделяют в отдельный подраздел.

В разделе при необходимости приводят данные, требуемые для
получения результатов измерений (константы, таблицы, графики уравнения и т .п .). При большом объеме данных их указывают в приложении.

В разделе указывают требования о необходимости регистрации
обработки результатов промежуточных измерений и при необходимости
указываю т форму такой регистрации (на магнитной ленте, распечатке
принтера и т.п.).

Первый пункт раздела излагают следующим образом: "Об работку результатов измерений (далее - наименование измеряемой вели
чины) выполняют способом: (описание способа)".

Раздел "Контроль точности результатов измерений" содержит
указания о нормативах, методах, средствах и плане проведения первичного (оперативного) и периодического (статистического) контроля по
грешности результатов измерений, выполняемых по данной МВИ.

Раздел "Оформление результатов измерений" содержит требования к форме, в которой приводят полученные результаты измерений. В
разделе указывают вид носителя полученной измерительной информации (документ, магнитная лента, лента самопишущего прибора и т.п.).
При необходимости приводят сведения о применяемых средствах изме
рений и других технических средствах, дате и времени получения результата измерений

Документ или запись удостоверяет лицо, проводившее измерения, а при необходимости - руководитель организации (предприятия),
подпись которого заверяют печатью организации (предприятия).

Первый пункт раздела излагают следующим образом: "Результаты измерений оформляют протоколом, форма которого приведена в
приложении (номер приложения)", или "Результаты измерений оформляют записью в журнале по указанной ниже форме (далее - таблица,
график или другая форма представления результатов измерений)", или
"Результаты измерений хранят (указание о способах хранения
на электронных носителях)".

Конечной задачей обработки результатов любых измерений является получение оценки истинного значения измеряемой физической величины Q и погрешности ее измерения при известной (принятой) доверительной вероятности. Причем оценка должна быть состоятельной, несмещенной и эффективной. Как уже было сказано выше, оценка является состоятельной, если при п, стремящемся к бесконечности, оценка стремится к истинному значению ФВ, несмещенной — математическое ожидание равно оцениваемому параметру, эффективной — ее дисперсия меньше любой, получаемой другим способом.

Большинство измерений в науке и технике представляют собой однократные измерения. К ним относятся и такие измерения, при которых для получения результата в одной точке проводят до пяти наблюдений. Увеличением числа измерений (если это целесообразно и возможно) достигается получение более надежной измерительной информации.

Если есть возможность провести предварительные многократные измерения, то обычно так и поступают.

Если в технической документации на средство измерения или в МВИ составляющие случайной погрешности представлены доверительными границами А(Р) при одной и той же доверительной вероятности, то доверительную границу случайной суммарной погрешности результата измерения с однократным наблюдением при принятой доверительной вероятности ^определяют по формуле

Если составляющие случайной погрешности наблюдения определяют экспериментально предварительно при тех же условиях, при которых затем выполняется измерение при числе наблюдений nj < 30, принимается нормальный закон распределения случайной суммарной погрешности, а А(Р) вычисляется по формуле

где J— коэффициент Стьюдента, соответствующий наименьшему числу наблюдений; A.(jc) — оценки средних квадратических отклонений составляющих случайной погрешности, определяемые по формуле

Если в эксперименте нецелесообразно или невозможно определять среднее квадратическое составляющих случайной погрешности, а есть возможность определить сразу суммарную случайную погрешность, то в формуле (6.8) принимается /7=2.

Если составляющие случайной погрешности результата наблюдений представлены доверительными границами А (Р), соответствующими различным значениям доверительной вероятности сначала определяют среднее квадратическое отклонение результата измерения с однократным наблюдением по следующей формуле:

где Zp/1 — значение функции Лапласа.

Затем вычисляют А(Р) по формуле (6.7).

Если результат измерения включает в себя систематическую и случайную погрешности, рекомендуется поступать следующим образом.

Если отношение , систематической погрешностью 0 пренебрегают и доверительные границы суммарной погрешности равны доверительным границам случайной составляющей погрешности:

Если отношение , то пренебрегают случайной составля

составляющей погрешности и доверительные границы суммарной погрешности равны доверительным границам неисключенной систематической погрешности: А = ±0.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Что понимается под однократным измерением?

2. Какая априорная информация необходима для получения результатов однократного измерения?

3. Как выполняется оценка СКО результата однократного измерения?

4. По какому параметру оценивается необходимость учета случайной и систематической погрешностей измерений?

5. Как осуществляется учет составляющих погрешности измерения?

Лекция 14

Тема: Процедуры и периодичность контроля точности получаемых результатов измерений

План лекции:

1.  Сущность и содержание процедуры контроля точности получаемых результатов измерений

2. Периодичность контроля точности получаемых результатов измерений. Основные положения

Основной приоритетной задачей любой лаборатории является обеспечение качества выполняемых измерений.

Качество измерений представляет собой комплексное понятие и зависит от многих факторов: применения и обслуживания соответствующего оборудования, создания и поддержания требуемых условий проведения измерений, компетентности и квалификации персонала, правильности выбора и применения методик измерений, оценки и выбора поставщиков и субподрядных организаций и т.п. Воздействие всех этих факторов на качество измерений можно контролировать либо по отдельности (например, применение процедуры оценки поставщиков, входной контроль закупаемых материалов и комплектующих, метрологический контроль измерительного оборудования, подготовка и настройка оборудования перед выполнением измерений, контроль условий окружающей среды, валидация методик измерений и т.д.), либо совместно по результатам измерений, получаемым по методикам измерений. Последний вид контроля может проводиться самой лабораторией (так называемый внутрилабораторный контроль качества) или внешней компетентной организацией, например, провайдером проверок квалификации (внешний контроль качества).

Что такое контроль? Одним из определений термина «контроль» является следующее «выявление отклонений фактических параметров деятельности объекта от нормативных как одна из ведущих функций управления». Контроль осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения ее оптимального функционирования (измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми результатами).

Исходя из определения для реализации контроля необходимо:

- установить объект контроля – для внутрилабораторного контроля качества объектом контроля является методика измерений, реализуемая в лаборатории для измерения конкретной величины;

- выбрать контролируемые параметры – для методик измерений выбор проводится из наиболее важных (влияющих на точность получаемых результатов измерений) рабочих характеристик;

- установить нормативные значения параметра – критерии качества измерений;

- выявить отклонения фактических значений параметра от нормативных – оценить текущие значения выбранных для контроля рабочих характеристик методики измерений и сравнить их с установленными критериями качества измерений;

- реализовать функцию управления – использовать полученную информацию для анализа текущего качества измерений, оценки рисков и возможностей, планирования и реализации деятельности по улучшению (повышению качества).

Внутрилабораторный контроль качества планируется и реализуется после проведения валидации или внедрения (верификации) методики измерений лабораторией.

Внутрилабораторный контроль качества должен проводится лабораторией периодически для каждой реализуемой в лаборатории методики измерений.

Периодичность устанавливается самой лабораторией в зависимости от:

- частоты реализации методики измерений в лаборатории (измерение одной или ста испытуемых проб в день);

- уровня риска, связанного с получением некачественного результата измерений, и тяжести последствий, вызванных таким риском (определение содержания жира в молоке или скорости оседания эритроцитов в пробе крови);

- стоимости и длительности реализации методики измерений при измерении конкретной величины;

- возможности приобретения или подготовки контрольного образца, его стабильности и однородности;

- любых законодательных требований по частоте проведения.

Для разных методик измерений, реализуемых в лаборатории, и разных измеряемых величин может устанавливаться разная периодичность внутрилабораторного контроля.

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Что понимается под определением контроль измерений?

2. Какие задачи решаются в процессе контроля точности получаемых результатов измерений ?

3. Расскажите о принципах внутрилабораторного контроля?

4. Почему периодичность контроля устанавливает сама лаборатория?

5. Какие нормативные документы регулируют контроль точности получаемых результатов измерений?

Лекция 15

Тема: Порядок проведения экспериментальных исследований показателей МВИ

План лекции:

1.  Сущность и содержание экспериментальных исследований показателей для МВИ

2. Этапы проведения экспериментальных исследований показателей МВИ

На втором этапе разработки МВИ проводятся лабораторные
эксперименты, целью которых является апробация установленного ранее
алгоритма выполнения измерений и оценка показателей точности
разрабатываемой МВИ.

Экспериментальная апробация установленного алгоритма выполнения
измерений проводится в условиях конкретной лаборатории на модельных или реальных образцах. При использовании в процессе измерений новых методов и технических средств, проводится дополнительное обучение персонала. В процессе экспериментальной апробации персонал приобретает навыки по выполнению всех операций при подготовке и выполнении измерений, обработке промежуточных результатов и вычислении окончательных результатов измерений, необходимые для успешного проведения экспериментов по оценке показателей точности.

Организация и проведение эксперимента по оценке показателей
точности. Выбор показателей точности, оцениваемых в ходе эксперимента для разрабатываемой МВИ, осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-1 (для измерения физических и химических характеристик
продукции).

При планировании эксперимента по оценке показателей точности
определяют его вид: межлабораторный или внутрилабораторный, и составляют план эксперимента, в котором определяют:

-место проведения эксперимента; ответственных исполнителей; перечень необходимого измерительного оборудования;

-количество групп наблюдений, которые должны быть получены в
условиях воспроизводимости;

-количество результатов в каждой группе, которые должны быть
получены в условиях повторяемости.

Оценочные эксперименты должны быть проведены:

-для всех измеряемых характеристик в рамках области применения МВИ;

-как минимум для одного наименования из каждой группы продукции,
входящих в область применения МВИ.

Эксперименты по оценке показателей точности необходимо проводить с
применением оборудования и средств измерений, аттестованных или
внесенных в реестр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или имеющих сертификат калибровки (поверки),
выданный уполномоченным органом.

В ходе эксперимента могут использоваться стандартные и референтные
образцы или материалы, пробы с добавкой или обогащенные образцы,
приготовленные на основе холостых матриц (для измерения физических и
химических характеристик), и целевые и нецелевые микроорганизмы (для
альтернативных микробиологических методов). Параметры образцов,
используемых в экспериментах по оценке показателей точности, должны
обеспечивать контроль заявленного диапазона измерений разрабатываемой
МВИ.

Порядок и алгоритм оценивания данных, полученных в ходе
эксперимента по оценке показателей точности, выбирается в соответствии с
требованиями ГОСТ ИСО 5725-2, ГОСТ ИСО 5725-5.

Правильность оценивают для всей области применения МВИ, для всех
диапазонов содержания сопутствующих компонентов и значений физических
свойств объекта, а также условий выполнения измерений, указываемых в
документе на МВИ.

На практике используются следующие способы оценки правильности:

-с применением набора образцов с известными характеристиками и их
показателями точности, составляемого с учетом указанных в МВИ предельных значений измеряемой характеристики и влияющих факторов;

-с применением другой МВИ с известными (оцененными)
показателями точности измерений.

Правильность выражают в процентах найденного значения от введенного количества (второй способ) или как разность между средним и истинным значением (первый и третий способы) с учетом соответствующих
доверительных интервалов.

Заключение о правильности можно сделать после того, как установлена
прецизионность МВИ. Прецизионность может быть оценена одним из следующих способов:

-на основе межлабораторного эксперимента, состоящего в проведении
испытаний одних и тех же объектов (проб) или образцов, отвечающих области применения МВИ, при случайных вариациях влияющих факторов методики в регламентированных пределах (результаты анализа получают в разное время различными операторами, с использованием различных партий реактивов, различных экземпляров средств измерений, мерной посуды и образцов для градуировки и т. п.). Для МВИ, предполагаемых к использованию в различных организациях, данный способ является предпочтительным;

-на основе внутрилабораторного эксперимента, состоящего в
проведении испытаний одних и тех же объектов (проб) или образцов, отвечающих области применения МВИ, при фиксированных значениях
учитываемых влияющих факторов МВИ в регламентированных пределах.
Типичными влияющими факторами являются различные дни, различные
операторы, различное оборудование и т. п. Не считается необходимым изучать влияние каждого фактора отдельно. При изучении влияния различных факторов предпочтительно использовать планирование эксперимента.

При оценке прецизионности (повторяемости, внутрилабораторной
воспроизводимости и воспроизводимости) следует представлять: стандартное отклонение, относительное стандартное отклонение и доверительный интервал.

Показатели точности оценивают не менее чем для девяти измерений,
охватывающих весь диапазон применения МВИ (например, три концентрации и три измерения для каждой). Анализ должен включать все стадии МВИ.

Результаты эксперимента по оценке показателей точности оформляются в виде отчета, содержащего характеристику объектов исследования и
применяемых методов, план эксперимента и установленные показатели
точности разрабатываемой МВИ.

Таким образом, на втором экспериментальном этапе разработки МВИ
уточняется алгоритм выполнения измерения конкретной характеристики продукции. Уточненный алгоритм выполнения измерений представляется в виде проекта МВИ, содержащего:

-показатели точности МВИ;

-требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, условия выполнения измерений;

-операции при подготовке к выполнению измерений; операции при выполнении измерений;

-операции обработки и вычислений результатов измерений

Контрольные вопросы (в письменном виде)

1. Расскажите о сущности экспериментальных исследований показателей для МВИ

2. Какие задачи решаются в процессе экспериментальных исследований?

3. Расскажите о способах оценивания правильности результатов измерений

4. На основе каких стандартов определяются правильность и прецизионность МВИ?

5. Как проводится оценка прецизионности результатов измерений?

Литература

1. Калдыбаева, Б. М.Технология разработки нормативных документов [Текст]: учебное пособие / Б. Ю. Калдыбаева. - Шымкент: ЮКГУ, 2018. -189с

2. В.В.Колтунов, И.А.Кузнецов. Технология разработки стандартов и нормативных документов. –М.: КНОРУС,2012. – 208с.

3. Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования: учебное пособие для вузов . - М.: РИА «Стандарты и качество», 2015. - 319 с.

4. Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Ешанкулов А.А., Калдыбаева Б.М., Мырхалыков Б.С. Теоретические и практические основы оценки неопределенности измерений (монография). – Шымкент: издательство «Нұрлы Бейне», 2017.- 176 с.

5. Tulekbayeva A. K., Sabirhanov D. S., Eshankulov A. A., Kaldybaeva B. M., Myrkhalykov B. S. Theoretical and practical bases of estimation of uncertainty of measurement (monograph). – Shymkent: publishing house«Нұрлы Бейне», 2017.- 161 pр.

6. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -362 с.

7. Аскаров Е.С. Стандартизация, метрология, сертификация. Учебное пособие. Издание 4. Алматы, Экономика. 2011. 321 с

8. Р.Г.Фарзане, Л.В.Ильясов. Технологические измерения и приборы. Высшая школа. Москва. 1989.ё

9. ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики выполнения измерений. Основные положени

10. ГОСТ 8.057. ГСИ Эталоны единиц физических величин. Основные положения.

11.ГОСТ 8.383080. ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основные положения.

12. ГОСТ ИСО 5725-1— 20031) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

13. ГОСТ ИСО 5725-2— 20032) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

14. ГОСТ ИСО 5725-3— 20033) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

Джамалова Зульфия Исламовна

Тулекбаева Айжамал Конисбаевна

Каримбеков Нуржан Абдумалик угли

«МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ»

КОНСПЕКТ лекций

Подписано в печать __________________

(число, месяц, год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем_2,875_п.л.

Тираж _________экз. Заказ № ___________ *

© Издание Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5