Ф. 7.03-12

Надирова Ж.К., Бимбетова Г.Ж.

Подземная разработка полезных ископаемых

Конспекты лекций

Шымкент, 2022

Министерство науки и ВЫСшего образования

Республики Казахстан

|  | НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» |
| --- | --- |

Надирова Ж.К., Бимбетова Г.Ж.

Подземная разработка полезных ископаемых

Конспекты лекций

для студентов образовательной программы

6В07210 – «Нефтегазовое дело»

Шымкент, 2022

УДК 622.27

ББК 38.6-4

Надирова Ж.К., Бимбетова Г.Ж. Подземная разработка полезных ископаемых. Конспекты лекций. - Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова,  2022. –78 с.

Рассмотрены  основные месторождения полезных ископаемых, приведены принципы совершенствование подземной разработки пластовых месторождений, вскрытии шахтовых полей пластовых месторождений. Представлены основные физико-механические свойства горных пород, особенности открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых. Расмотрены вопросы и обоснование выбора технологии, принципов обогащения полезных ископаемых.

Конспекты  лекций  предназначены для студентов образовательной программы  6В07210 – «Нефтегазовое дело».

Рецензенты:  Ибрагимов Ф.Р. - директор ТОО «НУПЦ МунайГазпроект»,

Голубев В.Г. -  д.х.н., профессор ЮКУ им. М.Ауэзова

Конспекты  лекций  рекомендованы к изданию Учебно - методическим советом ЮКУ им. М. Ауезова  (протокол №     от   «    » ____________ 2022 г.)

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, 2022 г.

Содержание

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Лекция № 1. Введение. Виды полезных ископаемых Казахстана | 6 |
| Лекция № 2. Происхождение горных пород. | 15 |
| Лекция № 3.Общие вопросы систем разработки пластовых месторождений. | 19 |
| Лекция № 4.Основные принципы совершенствования подземной разработки пластовых месторождений. | 25 |
| ## Лекция № 5. Вскрытие шахтовых полей пластовых месторождений. | 29 |
| Лекция № 6 Способы вскрытия шахтных полей. | 32 |
| Лекция № 7. Расположение вертикальных стволов в шахтном поле. | 35 |
| Лекция № 8. Одногоризонтное вскрытие пологих пластов вертикальными стволами. | 41 |
| Лекция № 9. Многогоризонтное вскрытие пологих пластов. | 44 |
| Лекция № 10. Вскрытие пластов наклонными стволами. | 47 |
| Лекция № 11. Вскрытие месторождений штольнями. | 50 |
| Лекция № 12. Способы подготовки шахтного поля. | 52 |
| Лекция № 13. Погоризонтная подготовка месторождения. | 58 |
| Лекция № 14. Комбинированные системы разработки. | 61 |
| Лекция № 15. Технология выемки угля без присутствия людей в очистном забое на крутых пластах. | 66 |
| Заключение | 73 |
| Список использованной литературы | 74 |
| Система оценки результатов учебных достижений обучающихся | 77 |

Введение

Одно из главных богатств Казахстана - это его полезные ископаемые. По оценке ученых ведущих стран мира Казахстан занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов, хотя еще не может использовать это преимущество с наибольшим для себя эффектом. В Казахстане сегодня известно 14 перспективных бассейнов, расположенных практически по всей его территории, где пока разведаны только 160 месторождений нефти и газа, а извлекаемые запасы нефти составляют 2,7 миллиарда тонн. Однако далеко не все эти месторождения, не говоря о целых бассейнах, эксплуатируются. Съемки последних лет из космоса, а также наземные исследования позволяют предположить, что главные действующие в Западном Казахстане нефтяные месторождения у берегов Каспийского моря - Тенгиз, Прорва, Каламкас, Каражанбас - всего лишь "окраина" мощной нефтяной залежи, ядро которой находится в северной части Каспийского моря, где общие запасы оцениваются очень внушительными размерами - 3-3,5 миллиарда тонн нефти и 2-2,5 триллиона кубометров газа.

В настоящее время большая часть простых по геологическому строению, доступных по географическому положению, крупных по запасам и богатых по качеству рудного сырья месторождений в значительной степени отработана. В связи с этим дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы обусловлено вовлечением в разработку месторождений цветных, редких, благородных и редкоземельных металлов, характеризующихся крайне сложными горно-геологическими, горно-технологическими и горнотехническими условиями и факторами.

Целью дисциплины «Подземная разработка полезных ископаемых» является: обеспечение обучающихся знаниями физических основ процесса сбора и хранения газа, обоснование расчетов технологии сбора и хранения газа на промыслах, раскрытие сущности процессов, происходящих в нефтегазопромысловом оборудовании.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование знаний о различных способах сбора газа, преимуществах того или иного способа; формирование знаний об особенностях и способах хранения газа; применение полученных знаний, навыков и умений в профессиональной деятельности; формирование навыков использования основных методик расчета при проектировании трубопроводов для сбора газа; формирование навыков подбора оборудования для осуществления сбора и хранения газа.

Конспект лекций позволяет студентам освоить следующие темы: основные физико-механические свойства горных пород, особенности открытой и подземной разработки месторождений полезных ископаемых, вопросы и обоснование выбора технологии, принципов обогащения полезных ископаемых, методы одногоризонтного вскрытия пологих пластов вертикальными стволами и многогоризонтного вскрытия пологих пластов, а также комбинированные способы вскрытия, проветривание горных выработок, способы подготовки шахтного поля, этажная подготовка месторождения.

Лекция № 1. Виды полезных ископаемых Казахстана

План лекции:

1. Виды полезных ископаемых

2. Полезные ископаемые в различных регионах Казахстана.

2. Рудные полезные ископаемые

3. Нерудные полезные ископаемые

1. Виды полезных ископаемых

Полезные ископаемые — горные породы и минералы, которые используются или могут быть применены в народном хозяйстве. Подразделяются они по-разному. В одном случае подчеркивается их физическое состояние, и выделяются следующие типы: твердые (различные руды, уголь, мрамор, гранит, соли); жидкие (нефть, минеральные воды); газовые (горючие газы, гелий, метан). В другом случае за основу берется их использование, вследствие чего выделяются ископаемые: горючие (уголь, торф, нефть, природный газ, горючие сланцы); рудные (руды горных пород, включающие металлические полезные компоненты и неметаллические (графит, асбест); нерудные (неметаллические и негорючие полезные ископаемые: песок, гравий, глина, мел, известняк, различные соли. Отдельной группой стоят драгоценные и поделочные камни).

По происхождению все полезные ископаемые делятся на магматические, осадочные и метаморфические. В их размещении по территории Земли прослеживаются определенные закономерности. В складчатых областях обычно залегают магматические полезные ископаемые. Это связано с тем, что руды образовались в основном из магмы и выделяющихся из нее горячих водных растворов. Магма поднимается из недр по разломам и застывает в толще горных пород на различной глубине. Магматические полезные ископаемые могут образовываться и из излившейся магмы — лавы, которая быстро остывает. Обычно внедрение магмы происходит в период активных тектонических движений, поэтому рудные полезные ископаемые связаны со складчатыми областями. На платформенных равнинах они приурочены к фундаменту — нижнему ярусу платформы. На платформах рудные месторождения могут быть приурочены к щитам (щит — выход фундамента платформы на поверхность) либо к тем частям платформы, где мощность осадочного чехла невелика и фундамент подходит близко к поверхности. Так расположены железные руды Курской магнитной аномалии (КМА) в России. На щитах добываются руды в Криворожском бассейне (Украина) и др.

Осадочные полезные ископаемые наиболее характерны для платформ, так как там располагается платформенный чехол. Преимущественно это нерудные полезные ископаемые и горючие, ведущую роль среди которых играют газ, нефть, уголь, горючие сланцы. Они образовались из накопившихся в прибрежных частях мелководных морей и в озерно-болотных условиях суши остатков растений и животных. Эти обильные органические остатки могли накопиться лишь в достаточно влажных и теплых условиях, благоприятных для пышного развития растительности. В жарких засушливых условиях в мелководных морях и прибрежных лагунах происходило накопление солей, использующихся как сырье в химической промышленности. Добыча полезных ископаемых Существует несколько способов добычи полезных ископаемых. Во-первых, это открытый способ, при котором горные породы добываются в карьерах. Он экономически более выгоден, так как способствует получению более дешевого продукта. Однако брошенный карьер может стать причиной образования широкой сети оврагов. Шахтный способ добычи угля требует больших затрат, поэтому является более дорогостоящим. Наиболее дешевый способ добычи нефти — фонтанный, когда нефть поднимается по скважине под давлением нефтяных газов. Распространен также насосный способ добычи. Существуют и особые способы добычи полезных ископаемых. Они называются геотехнологическими. С их помощью из недр Земли добывают руду. Делается это закачиванием горячей воды, растворов в пласты, содержащие необходимое полезное ископаемое. Другие скважины откачивают полученный раствор и отделяют ценный компонент. Потребность в полезных ископаемых постоянно растет, увеличивается добыча минерального сырья, но полезные ископаемые — это исчерпаемые природные ресурсы, поэтому необходимо более экономно и полно расходовать их. Для этого есть несколько путей: снижение потерь полезных ископаемых при их добыче; более полное извлечение из породы всех полезных компонентов; комплексное использование полезных ископаемых; поиск новых, более перспективных месторождений. Таким образом, основным направлением использования полезных ископаемых на ближайшие годы должно стать не увеличение объема их добычи, а более рациональное использование.

Рисунок 1.1. Виды полезных ископаемых

Каменный уголь — это горючая осадочная горная порода растительного происхождения с содержанием углерода до 97%. Залегает пластами, мощность которых достигает иногда нескольких десятков метров.

Уголь — один из важнейших видов ископаемого топлива. Он используется в металлургии для производства чугуна, в качестве сырья для химической промышленности, как топливо. Разновидностью каменного угля являются коксующиеся угли, которые легко спекаются и используются в черной металлургии. Каменный уголь с высокой теплотворной способностью (8000 ккал/кг) называется антрацитом. По цвету он черный, имеет металлический блеск. Залегает между слоями осадочных пород. Антрацит используется как высококачественное топливо. Основные месторождения каменного угля в России. За рубежом: Аппалачское (США), Верхнесилезское (Польша), Рурское (Германия). Ведущее место по добыче угля в мире занимает Китай. Добыча каменного угля ведется в Великобритании, во Франции и в других странах.

Нефть — горючая маслянистая жидкость, обычно темного цвета, залегает среди пористых осадочных пород, пропитывая пески и известняки. Она состоит из разнообразных углеводородов. Большинство ученых предполагают, что нефть — продукт изменения органических остатков. Нефть широко используется как высококачественное топливо (теплотворная способность ее 11000 ккал/кг), сырье для получения бензина, керосина, парафина, смазочных масел, также она является сырьем для химической промышленности

Природный газ — газы, способные гореть; встречаются в пустотах горных пород, образуя иногда большие газовые скопления. Большинство промышленных газовых месторождений связано с нефтяными, однако встречаются и самостоятельные месторождения. Запасы природных газов достигают иногда сотен миллиардов кубометров. Наиболее богаты залежами природных газов Россия, Украина, Саудовская Аравия. Природный газ — самое дешевое и удобное топливо.

Бурый уголь — ископаемый уголь, содержащий до 78% углерода. Залегает пластами среди осадочных пород, образуется из растительных остатков. В буром угле обычно встречается в виде примеси глинистое вещество, отчего повышается его зольность. Он может самовозгораться. Теплотворная способность его ниже, чем у каменного угля (6000 ккал/кг), но, тем не менее его используют как топливо или как сырье для получения горючего топлива и других химических продуктов. Разновидность бурого угля с ясно видимым строением остатков древесины называется лигнитом. Он чаще всего встречается в отложениях молодых геологических систем. Практически весь лигнит поступает на тепловые электростанции.

Торф — темно-бурая масса, состоящая из полуразложившихся растительных остатков. Образуется в болотах и зарастающих водоемах. Содержание углерода в нем до 60%. Торф применяется как дешевое топливо; из него вырабатывают термоизоляционные плиты, уксусную кислоту. Он также широко используется для удобрения полей.

Туфы — горные породы различного происхождения.

Известковый туф — пористая горная порода, образующаяся в результате осаждения углекислого кальция из источников. Такой туф используется для получения цемента и извести.

Вулканический туф — сцементированный вулканический пепел. Туфы применяются как строительный материал. Имеет разные цвета.

Слюды — горные породы, обладающие способностью расщепляться на тончайшие слои с гладкой поверхностью; в виде примесей встречаются в осадочных породах. Различные слюды применяются как хороший электроизолятор, для изготовления окон в металлургических печах, в электро- и радиопромышленности.

Мрамор — кристаллическая горная порода, образовавшаяся в результате метаморфизма известняков. Он бывает различного цвета. Применяется мрамор как строительный материал для облицовки стен, в архитектуре и скульптуре.

Асбест (греч. неугасимый) — группа волокнистых несгораемых горных пород, расщепляющихся на мягкие волокна зеленовато-желтого или почти белого цвета. Он залегает в виде жил (жила — минеральное тело, заполняющее трещину в земной коре, имеет обычно плитообразную форму, уходя по вертикали на большие глубины. Длина жил достигает двух и более километров), среди изверженных и осадочных пород. Применяется для изготовления специальных тканей (противопожарная изоляция), брезентов, огнестойких кровельных материалов, а также теплоизоляционных материалов.

Асфальт (смола) — хрупкая смолистая горная порода бурого или черного цвета, представляющая собой смесь углеводородов. Асфальт легко плавится, горит коптящим пламенем, является продуктом изменения некоторых видов нефти, из которых улетучилась часть веществ. Асфальт часто пронизывает песчаники, известняки, мергель. Применяется как строительный материал для покрытия дорог, в электротехнике и резиновой промышленности, для приготовления лаков и смесей для гидроизоляции.

Калийные соли — осадочные горные породы, состоящие из минералов, содержащих калий, — сильвина, каинита и другие. Самые распространенные калийные соли — карналитовая, каинитовая. Калийные соли используются для производства калийных удобрений.

Апатиты — минералы, богатые фосфорными солями, зеленого, серого и других цветов; встречаются среди различных изверженных пород, местами образуя большие скопления. Апатиты в основном используются для производства фосфорных удобрений, их используют также в керамической промышленности.

Фосфориты — осадочные горные породы, богатые соединениями фосфора, которые образуют в породе зерна или скрепляют различные минералы в плотную породу. Окраска фосфоритов темно-серая. Применяются они, как и апатиты, для получения фосфорных удобрений.

Алюминиевые руды — минералы и горные породы, используемые для получения алюминия. Главные алюминиевые руды — это бокситы, нефелины и алуниты.

Бокситы — осадочные горные породы красного или коричневого цвета. Главным компонентом бокситов является окись алюминия.

Алуниты— минералы, в состав которых входят алюминий, калий и другие включения. Алунитовая руда может быть сырьем для получения не только алюминия, но и калийных удобрений и серной кислоты.

Нефелины  — минералы сложного состава, серого или зеленого цветов, содержащие значительное количество алюминия. Входят в состав изверженных пород. Алюминий, получаемый из этих руд, — мягкий металл, дает прочные сплавы, широко применяется в машиностроении, а также в производстве товаров домашнего обихода.

Железные руды — природные минеральные скопления, содержащие железо. Они разнообразны по минералогическому составу, количеству в них железа и различным примесям. Примеси могут быть ценными (марганцевый хром, кобальт, никель) и вредными (сера, фосфор, мышьяк). Главными железными рудами являются бурый железняк, красный железняк, магнитный железняк.

Бурый железняк, или лимонит — смесь нескольких минералов, содержащих железо с примесью глинистых веществ. Имеет бурый, желто-бурый или черный цвет. Встречается чаще всего в осадочных породах. Если руды бурого железняка — одной из наиболее распространенных железных руд — имеют содержание железа не менее 30%, то они считаются промышленными.

Красный железняк, или гематит — минерал от красно-бурого до черного цвета, содержащий железа до 65%. Встречается в различных горных породах в виде кристаллов и тонких пластин. Иногда образует скопления в виде твердых или землистых масс ярко-красного цвета.

Магнитный железняк, или магнетит — минерал черного цвета, содержащий 50-60% железа. Это высококачественная железная руда. Состоит из железа и кислорода, сильно магнитен. Встречается в виде кристаллов, вкраплений и сплошных масс.

Медные руды — минеральные скопления, содержащие медь в количестве, пригодном для промышленного использования. Обычно перерабатываются руды, содержащие медь от 1% и выше. Большинство медных руд требуют обогащения — отделения пустой породы от ценного компонента. Около 90% мировых запасов меди сосредоточено в месторождениях, руды которых кроме меди включают в себя еще какой-либо металл. Чаще всего это бывает никель. Медь широко применяется в промышленности, особенно в электропромышленности и в машиностроении. Медь идет на производство сплавов, имеющих широкое применение как в быту, так и в промышленности: сплава меди с оловом (бронза), сплава меди с никелем (мельхиор), сплава меди с цинком (латунь), сплава меди с алюминием (дюралюминий.

Марганцевые руды — минеральные соединения, содержащие марганец, главное свойство которого — придавать стали и чугуну ковкость и твердость. Современная металлургия немыслима без марганца: выплавляется специальный сплав — ферромарганец, содержащий до 80% марганца, который применяется для выплавки высококачественной стали. Кроме этого, марганец необходим для роста и развития животных, является микроудобрением.

Оловянные руды — многочисленные минералы, содержащие олово. Разрабатываются оловянные руды с содержанием олова 1-2% и более. Эти руды требуют обогащения — увеличения ценного компонента и отделения пустой породы, поэтому в плавку идут руды, содержание олова вкоторых увеличено до 55%. Олово не окисляется, что вызвало его широкое применение в консервной промышленности.

Вольфрамовые руды — минералы, содержащие вольфрам. В природе они встречаются в соединении с железом, марганцем и калием. Вольфрам — очень важный в промышленном отношении металл. 90% его используют при производстве высококачественной стали, так как добавка вольфрама резко повышает ее твердость, увеличивает ее прочность и упругость. Вольфрам используется также в производстве нитей для электроламп, для изготовления высококачественных красок.

Никелевые руды — минеральные соединения, содержащие никель. Он не окисляется на воздухе. Добавка никеля к сталям сильно повышает их упругость. Чистый никель применяется в машиностроении.

Урано-радиевые руды — минеральные скопления, содержащие уран. Радий — продукт радиоактивного распада урана. Содержание радия в рудах урана ничтожно мало — до 300 мг на 1 тонну руды. Урановые руды имеют большое значение, так как деление ядер каждого грамма урана может дать в 2 миллиона раз больше энергии, чем сжигание 1 грамма топлива, поэтому они используются в качестве топлива на АЭС для получения дешевой электроэнергии.

2. Полезные ископаемые в различных регионах Казахстана

В Казахстане находится значительная часть мировых запасов медных и полиметаллических руд, никеля, вольфрама, молибдена и многих других редких и редкоземельных металлов. Исключительно важное и мировое значение имеют залежи железных, марганцевых и хромитовых руд, по запасам которых Казахстан находится на одном из ведущих мест в мире. В сегодняшнем Казахстане прогнозируются около 300 значительных месторождений золота, из которых 173 детально разведаны. Среди них есть такие, которые дадут и алмазы ювелирного качества. При серьезных инвестициях Казахстан буквально через несколько лет в состоянии добывать 100 тонн золота в год, а сегодня добывает лишь 1% своих подземных запасов и это дает ему право быть на 6-м месте в мире. На его территории разведаны более 100 угольных месторождений, крупнейшими из которых является Экибастузское месторождение, отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, и Карагандинский угольный бассейн с запасами свыше 50 миллиардов тонн коксующихся углей. В самые лучшие годы работы указанные бассейны добывали лишь 131 миллион тонн каменного угля. Богат Казахстан и запасами химического сырья: есть богатейшие залежи калийных и других солей, боратов, соединений брома, сульфатов, фосфоритов, самого разнообразного сырья для лакокрасочной промышленности. Колоссальные запасы серного колчедана в составе полиметаллических руд позволяют широко организовать производство серной кислоты и других химических продуктов, крайне важных для экономики. Неограниченные возможности имеются по производству почти всех видов продуктов нефтехимического синтеза (особенно этилена, полипропилена, каучука), синтетических моющих средств и мыла, кормового микробиологического белка, химических волокон и нитей, синтетических смол и пластических масс, цемента. Казахстан располагает богатейшими сырьевыми ресурсами для стекольной и фарфорофаянсовой промышленности. Наиболее редкие драгоценные камни, самые разнообразные строительные и облицовочные материалы содержат в себе его недра и горы. Другими несметными богатствами Земли Казахской можно назвать минеральные, лечебные, промышленные и термальные воды, которые пока не находят широкого применения. Полезные ископаемые Обширные размеры, сложная геологическая история и разнообразное устройство поверхности Казахстана обусловили наличие в его недрах многочисленных месторождений полезных ископаемых. Большую работу по выявлению и изучению богатств недр Казахстана провели казахстанские учёные. Казахстан обладает огромными запасами нефти и газа. Промышленная нефть выявлена на Прикаспийской низменности, Предуральском плато и полуострове Мангышлак. Нефтеносные районы в республике занимают 1 млн. 700 тыс. кв. км, то есть 62 процента общей площади. А исследована специалистами только половина этих громадных территорий, в основном на западе страны. Урало-Эмбинско-Актюбинский нефте-газовый район занимает площадь свыше 400 тыс. кв. км. Нефть там добывается из пермотриасовых, среднеюрских и меловых отложений. На юго-востоке Прикаспийской низменности газовые и нефтяные залежи относятся к средней юре. На полуострове Мангышлак нефтеносными являются пески и песчаники раннемелового и юрского возраста. Запасы каменного угля в Казахстане велики, разведано свыше 400 месторождений. Большая их часть расположена в Центральном Казахстане. Наиболее крупным является Карагандинский бассейн. Он занимает площадь более 2000 кв. км. Уголь Карагандинского бассейна высокого качества. Второй по значению угольный бассейн - Экибастузский, находится на границе Казахской складчатой страны и Прииртышской равнины. Они доступны разработке открытым способом. Железорудные месторождения расположены преимущественно в Северном Казахстане. Наибольшее значение имеют Качарское, Соколовское и Сарбайское месторождения магнетитовых руд в Кустанайской области. Руды в этих месторождениях высокого качества и содержат до 40-45 процентов чистого железа. В Кустанайской области есть такие руды осадочного происхождения. Они образовались в мелководных отложениях позднемелового моря и древних речных долинах омегоценового возраста. Наиболее крупные месторождения - Аятское и Лисаковское. Руда в них добывается открытым способом. Содержание железа в руде около 3 процентов. Основное алюминиевое сырьё Казахстана - бокситы - приурочены к песчано-глинистым образованиям послегерцинского платформенного чехла. Главные месторождения расположены на северо-востоке Казахской складчатой страны и в Тургайском прогибе. Казахстан обладает богатейшими запасами медных руд, он служит основным источником получения меди. Большая часть месторождений меди связана с герцинской эпохой металлообразования. Самым мощным месторождением медистых песчаников является Джезказган. К крупным месторождениям медно-порфирового типа относятся Коунрад и Бозшаколь. Они могут разрабатываться открытым способом, но руды отличаются невысоким содержанием металла. Полиметаллические руды содержат свинец, цинк, медь и другие цветные металлы. Богатейшие месторождения полиметаллических руд - Лениногорское, Зыряновское и другие - находятся в Рудном Алтае. Руды здесь с высоким содержанием металла. Месторождения золота в Казахстане имеются в ряде районов. Они известны на востоке республики - на Алтае, в пределах Калбинского хребта, на северо-западе - в Джетыгаринском районе, на северной окраине Центрального Казахстана. Золотоносные месторождения северной окраины Центрального Казахстана представлены кварцевыми жилами, вторичными кварцитами и россыпями, которые возникли в период Камбинского хребта (камедоносная складчатость). Большая часть редких металлов обнаружена среди гранитов позднегерцинского возраста. По количеству и промышленному значению месторождений на первом месте стоит Центральный Казахстан. Некоторые редкие металлы имеются в Джунгарии и Алтае.

По объёму запасов полезных ископаемых Казахстан занимает первое место среди стран СНГ по хромовым рудам и свинцу, второе — по запасам нефти, серебра, меди, марганца, цинка, никеля и фосфорного сырья, третье — по газу, углю, золоту и олову. По добыче серебра, хромитов, свинца и цинка республика занимает первое место, второе — по добыче нефти, угля, меди, никеля и фосфатного сырья, третье — по добыче золота. Казахстан располагает значительными запасами нефти и газа, сосредоточенными в западном регионе, позволяющими отнести республику к разряду крупнейших нефтедобывающих государств мира. Открытие нового нефтеносного района в пределах Южно-Тургайской впадины расширяет перспективы дальнейшего развития нефтедобычи республики. По результатам геолого-экономической оценки имеющихся запасов полезных ископаемых Казахстана, наибольший вес по экономической значимости имеют уголь, нефть, медь, железо, свинец, цинк, хромиты, золото, марганец. Руды чёрных и цветных металлов, добываемые в      Казахстане, идут на экспорт в Японию, Южную Корею, США, Канаду, Россию, Китай и страны ЕС.

Нефть. Запасы нефти сосредоточены в Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. В первый раз фонтан нефти забил из скважин Карашунгула в 1899 году на Эмбинском месторождении. Затем в Доссоре (1911) и Макат (1915). На начало 2009 года объём доказанных запасов нефти по данным BP составлял 39,6 млрд баррелей или 6,5 млрд тонн, что составляет 3,2 % от общемировых запасов. Прогнозные запасы нефти только по месторождениям, расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, составляют более 17 млрд тонн. Основные нефтедобывающие компании Казахстана — НК Казмунайгаз, Тенгизшевройл, CNPC-Актюбемунайгаз, Карачаганак Петролиум Оперейтинг, Роснефть и другие.

Природныйгаз - доказанные газовые запасы Казахстана составляют 1,82 трлн м³ (по оценке BP), что составляет 1,7 % от мировых запасов. Основные газодобывающие компании Казахстана — Карачаганак Петролиум Оперейтинг, НК Казмунайгаз, CNPC-Актюбемунайгаз и другие. Основные месторождении Казахстана — Карашыганак, Жанажол, Кызылойское и другие.  Уголь - Общие запасы угля в Казахстане достигают 162 млрд тонн. Насчитывается 10 бассейнов каменного и бурого угля, разведано более 300 месторождений. В республике ежегодно добывается 100 млн. тонн угля. Большинство месторождений каменного угля находится в Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях. Карагандинский угольный бассейн занимает площадь более 3600 км”2. Это основная угольная база Казахстана. Карагандинский уголь коксуется, поэтому качество его очень высокое.

3. Рудные полезные ископаемые

Рудные полезные ископаемые - минеральные образования в природе в состав которых входят соединения таких компонентов, как минералы и металлы, из которых можно извлечь пригодные для тяжелой промышленности руды железа, олова, меди, никеля и других металлов.

Железо - Казахстан занимает третье место после России и Украины в СНГ по запасам железной руды (16,6 млрд т). Месторождения находятся в основном в Северном Казахстане. Особое значение играют Качарское и Соколовско-Сарбайское месторождения.

Марганец – к наиболее крупным месторождениям марганца относятся Атасуское и Жездинское, расположенные в Центральном Казахстане. В местных рудах содержание марганца 27%. Месторождения марганца были также обнаружены в Сарыарке.

Хром - 99% месторождений хрома встречается в Мугоджарских горах. Большой известностью пользуются Кемпирсайская и Донская группы месторождений, содержащий высококачественные руды. Месторождения хромитов также открыты в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Никель - значительные запасы никеля сосредоточены в Мугоджарах. Более 40 крупных месторождений расположены на северо-востоке Сарыарки (окрестности Астаны) и в Тургайском прогибе (Амангельдинская группа). В них запасы бокситов незначительны. Казахстан занимает одно из первых мест СНГ по производству алюминия.

Медь - Казахстан обладает огромными запасами медной руды. Основные промышленные типы руд – медистые песчаники (71%) и медно-порфировые (24%). Самым крупным месторождением руды медистых песчаников является Жезказган. Казахстан по добыче меди занимает седьмое место в мире. 92% меди экспортируется в зарубежные страны.

Полиметаллы - Эти руды содержат ценные минералы – свинец и цинк, а также медные соединения, золото, серебро и другие металлы. Богатейшие месторождения свинца и цинка – Риддерское, Зыряновское и другие – находятся на Рудном Алтае. В местных рудах много металлов, полиметаллические месторождения имеются в Текели – в Жунгарском Алатау, Ачисае и Мыргалымсае – в горах Каратау.  Золото - в Казахстане имеется 190 месторождений золота. Оно добывается на востоке республики – на Алтае, в районе Калбинского хребта, на северо-западе – в Жетыгаринском районе Костанайской области. Золотоносные месторождения на северной окраине Центрального Казахстана (Степняк, Аксу, Майкаин) представлены кварцевые жилы и россыпи. Небольшие залежи есть в Жунгарском и Заилийском Алатау.    Редкие металлы - к этим металлам относятся: вольфрам, молибден, ванадий, висмут, сурьма и прочие. Некоторые редкие метталлы имеются в полиметаллических месторождениях Жунгарии и Алтая.

4. Нерудные полезные ископаемые

Нерудные полезные ископаемые, неметаллические полезные ископаемые — неметаллические полезные ископаемые, используемые в промышленности и строительстве в естественном виде или как сырьё. Нерудные полезные ископаемые могут относиться к минералам или горным породам. Нефть, каменный уголь, другие виды ископаемого топлива (горючие полезные ископаемые), а также подземные воды (гидроминеральные подземные ископаемые) исключаются из этого определения.[1] Такие материалы, как песок, галька, щебень, гравий, песчаник, глина, мел и т. п. могут рассматриваться и как нерудные полезные ископаемые, и как особая категория — общераспространённые полезные ископаемые[2].

За последние десятилетия нерудные полезные ископаемые намного обогнали руды металлов по объёмам добычи и стоимости используемого сырья.

В плане технологического и экономического освоения, у неметаллических полезных ископаемых есть своя специфика, отличающая эту группу от металлических полезных ископаемых. Одним из таких отличий является сильное влияние состава и свойств сырья как на технологии его переработки, так и на конечное изделие, что требует при оценке месторождений оценки применимости данной конкретной разновидности полезного ископаемого с учётом его специфических свойств (например — термолитосодержащего талька в отличие от стеатитовых тальков). Вторым отличием многих неметаллических полезных ископаемых является, с одной стороны, применение одного и того же вида сырья во многих отраслях хозяйства, с другой стороны — взаимозаменяемость многих видов сырья (в качестве наполнителя тот же тальк может быть заменен баритом или каолином).

Асбест - самые крупные месторождения асбестовых руд находятся в Костанайской (Жетыгаринское) и Карагандинской (Жезказганское) областях. Значительные запасы находятся на месторождениях Богетскай на юге Мугоджар и Хантау в Чу-Илийских горах.

Фосфориты - Казахстан по запасам фосфоритов занимает второе место после США. В горах Каратау в Южном Казахстане имеются крупные месторождения фосфоритов. По качеству и мощности они не имеют равных. Месторождения фосфоритов встречаются также на территории Актюбинской области, в верхнем течении реки Эмба.

Соль - в Казахстане имеются огромные запасы солей. Особенно богата солью Прикаспийская низменность. Мощность отдельных соленосных пластов превышает 2 км. Кроме того во многих районах соленых озёр образуется самосадочная соль.

Контрольные вопросы:

1. Как можно классифицировать полезные ископаемые?

2.Охарактеризуйте рудные полезные ископаемые?

3. Охарактеризуйте нерудные полезные ископаемые?

Литература

Основная [1,2,3].

Дополнительная [1,2].

Лекция № 2. Происхождение горных пород

План лекции:

1. Метаморфические горные породы.

2. Магматические горные породы.

1. Метаморфические горные породы

Метаморфические горные породы образуются как результат суще-ственной переработки магматических, осадочных и метаморфических пород, образовавшихся ранее. Они получили название от греческого слова «метаморфоз» - превращение.

В метаморфических породах, поднятых тектоническими процессами в верхние зоны земной коры человек добывает золото, уран, железо, воль-фрам, молибден, а также строительный и облицовочный материал Метаморфические горные породы редко встречаются в разрезах ме-сторождений нефти и газа. Как правило, это породы кристаллического ос-нования (фундамента) геологических платформ.

Метаморфизация горных пород происходит вследствие воздействия на земную кору тектонических процессов. При постепенном погружении пород на глубину растет температура, увеличивается всестороннее и боко-вое одностороннее давление. По мере роста давления происходит обезво-живание пород, особенно осадочных. Образуются гигантские объемы глу-бинных растворов, перемещающихся из зон высоких температур и давле-ний вверх по массиву пород. Миграция растворов, газов приводит к хими-ческому воздействию на минералы и образованию новых химических со-единений.

Минералы метаморфических пород во многом схожи с минералами магматических пород, так как и те, и другие возникли в условиях высоких давлений и температур. Это кварц, полевые шпаты, слюда.

Минералы осадочных пород в условиях больших давлений и темпе-ратур подвергаются химическому воздействию и превращаются в другие минералы или перекристаллизуются. Например, карбонаты без примесей превращаются в мраморы. Исключения составляют такие минералы обло-мочных пород, как кварц, полевые шпаты, биотит. Изучение физико-механических свойств горных пород имеет важное значение при сооружении нефтяных и газовых скважин. Без знаний свойств пород невозможно выбрать конструкцию буровой скважины, по- добрать наиболее эффективный породоразрушающий инструмент, опреде- лить параметры режима бурения, включая нагрузку на долото, частоту его вращения, объем и качество бурового раствора. Знание свойств горных по- род необходимо при интерпретации диаграмм геофизических исследова- ний скважин. Без знания свойств горных пород нельзя выбрать наиболее эффективную систему разработки нефтяных и газовых залежей и провести подсчет запасов углеводородов.

Необходимо отметить, что твердые горные породы в отличие от дру- гих твердых тел, обладают анизотропностью, т.е. неравносвойственностью в разных направлениях нагрузки на них. Особенно отмечается зависимость свойств горных пород от выбранного направления для осадочных пород. Причины этого следует искать в условиях осадконакопления при образо- вании слоистой текстуры. При этом свойства пород в параллельной плос- кости напластования или слоистости существенно отличаются от свойств в перпендикулярном направлении. Для метаморфических пород, подверг- шихся влиянию какого-либо одностороннего горного давления и имеющих сланцеватую текстуру, анизитропность свойств вдоль поверхностей слан- цеватости и поперек является частым явлением.

Горной породой называют геологическое тело, состоящее из мине-ральных агрегатов или их обломком, имеющих определенные структуру и текстуру и физико-механические свойства.

По происхождению горные породы разделяются на три группы:

1 Магматические (изверженные), связанные с подъемом из глубин-ных зон земли, по-видимому, из мантии, природного расплава – магмы, которая претерпевает в связи с изменением давления и температуры про-цессы затвердения и кристаллизации.

2 Осадочные, образующиеся за счет выветривания, механического переноса и дробления, химического разложения и накопления осадков.

3 Метаморфические, образование которых связано с изменением и перекристаллизацией более древних магматических и осадочных пород.

По данным Ф. Кларка верхняя часть земной породы (литосфера) до глубины 16-20 км на 95 % сложена магматическими и метаморфическими породами, а на долю осадочных приходится лишь 5 %. На поверхности суши преобладают осадочные породы (75 %).

Как отмечено выше, горная порода состоит из минералов, которые могут быть в основном твердыми, реже газообразными (природный газ, сероводород) и жидкими (нефть, вода, ртуть).

Чаще всего минералы выделяются в виде кристаллов, имеющих свою строго геометрическую форму и обладающих определенной кристалличе-ской решеткой. Название минерал происходит от латинского слова «minera», что означает «рождающий металл». Имеется в виду руду для вы-плавки металла.

В настоящее время науке известно более 3000 минералов, но чаще всего в геологических разрезах встречается несколько десятков, называе-мых породообразующими. Среди них глинистые (каолинит, монтморилло-нит), карбонатные (кальцит, доломит), хлоридные (галит), окисные (кварц), сульфатные (ангидрит, гипс), силикатные (полевые шпаты).

Породообразующие минералы во многом определяют состав, струк-туру, физико-механические свойства породы. В небольших количествах не более 5 % в породах представлены акцессорные (вспомогательные) мине-ралы, которые являются характерной примесью тех или иных типов пород.

Внутреннее строение горных пород характеризуют такие понятия, как текстура и структура.

Текстура (лат.-ткань, сплетение) определяет сложение горных пород в целом, то есть характеризует взаимное расположение минеральных зерен в породе.

2. Магматические горные породы

Магматические горные породы в геологических разрезах нефтяных и газовых месторождений представлены главным образом породами кри-сталлического фундамента. Слово «магма» переводится с греческого, как «тесто», «паста». Поднимающийся к поверхности земли вязкий силикат-ный расплав, имеющий температуру 900-1100 0С, застывает внутри земли (интрузивные) породы с кристаллизацией минералов.

В расплаве магмы содержатся и летучие компоненты, общее содер-жание которых может достигать 12 % (К. Горансон). Летучие компоненты включают главным образом пары воды и углекислый газ.

При остывании и конденсации паров воды образуются гидротер-мальные растворы, содержащие большое количество минеральных компо-нентов, выпадающих в осадок в тектонических трещинах. Так образуются гидротермальные месторождения наиболее важных для человечества ме-таллов: золота, меди, урана, кобальта, вольфрама, олова и др. При остыва-нии и кристаллизации магмы внутри земли образуются граниты, диориты, габбро, перидотиты и ряд других пород. Из эффузивных пород наиболее часто встречаются базальты, туфы, трахиты и др.

Из минералов магматических пород главными считаются кварц, по-левые шпаты (калиевые полевые шпаты, представленные прежде всего алюмосиликатом калия-ортоклазом, и известково-натриевые полевые шпа-ты, среди которых выделяется натриевый алюмосиликат-плагиоклаз, слю-ды).

Из акцессорных минералов известны магнетит (магнитный железняк) оксид железа Fe3O4, хромит, апатит-фосфат кальция.

Осадочные породы – это продукты механического и химического разрушения более древних пород, например магматических, осадочных и метаморфических, а также остатки живых и растительных организмов.

Осадочные породы покрывают более 75 % поверхности Земной суши толщиной от нескольких метров до 10-15 километров. Из осадочных пород человек извлекает почти 80 % всего минерального сырья, в том числе ру-ды черных и цветных металлов (железо, марганец, медь, алюминий, свинец и др.), радиоактивные руды, руды россыпных месторождений золота, ти-тана, олова, минеральные соли (каменная и калийные соли, гипсы, ангид-риты, бораты, фосфаты). Из осадочных пород извлекаются наиболее важ-ные для человечества горючие природные образования органического происхождения – каустобиолиты, включающие природные горючие газы, нефть, асфальт, озокерит и др.

К каустобиолитам относятся также ископаемые угли (каменный уголь, бурый уголь, антрацит, горючие сланцы).

Процесс образования осадочных пород достаточно сложен. Он про-текает под воздействием ряда факторов, из которых наиболее важными яв-ляются тектонические процессы.

Этапы образования осадочных пород включают следующие [1]:

- образования осадочного материала путем механического раздроб-ления пород ветром, водой, льдом, химическим разложением атмосферной и грунтовой водами, кислородом, углекислотой:

- перенос раздробленных частиц осадочного материала при помощи воды, ветра, движущихся ледников, а также оползней, осыпей и обвалов;

- накопление осадка, называемое также седиментогенезом;

- преобразование осадка в породу (диагенез). Осадок это неравновес-ная система, состоящая из твердой, жидкой и газовой фаз, под влиянием физико-химического взаимодействия, также путем обезвоживания и пере-кристаллизации постепенно превращается в осадочную породу;

- последний этап жизни осадочной породы при погружении ее в ре-зультате тектонических процессов на определенную глубину и при суще-ственном росте давления и температуры – катагенез. При этом происходят следующие процессы:

а) уплотнение породы;

б) обезвоживание;

в) растворение минеральных компонентов;

г) возникновение новых минералов;

д) перекристаллизация.

В результате глубоких структурных и минеральных преобразований породы лишаются пористости и перемещение пластовых флюидов проис-ходит по трещинам. Значительно увеличивается минерализация и газона сыщенность вод, возрастает кислотность среды. Преобразование глини-стых минералов приводит к тому, что в основном они представлены хло-ритами и гидрослюдами. Осадочная порода превращается в метаморфическую.

По составу и происхождению осадочные породы подразделяются следующим образом:

а) обломочные (терригенные) породы, являющиеся продуктами ме-ханического раздробления более древних пород с образованием осадочно-го материала, переноса этого материала, накопления и преобразования осадка в осадочную породу;

б) хемогенные породы – продукты химического осаждения из вод-ных растворов или химических реакций, происходящих в зоне осадкообра-зования;

в) биогенные (органогенные) породы. Это остатки животных и рас-тительных организмов;

г) вулканогенно-осадочные породы. Это такие продукты вулканиче-ской деятельности, как туфы, обломки вулканического стекла, кластолавы и др.

Данная классификация не является общепринятой. Как и другие классификации, она имеет существенные недостатки в деле систематиза-ции осадочных пород. Например, кажется невозможным классифициро-вать породы без признаков происхождения. В то же время трудно выбрать место известняков, которые могут иметь обломочное, химическое и био-генное происхождение.

Структуры и текстуры осадочных пород. Эти понятия характеризуют строение пород. Структура – это осо-бенность строения, характеризуемая размерами, формой, степенью одно-родности компонентов породы. От структуры зависят параметры физико-механических свойств пород, такие как твердость, прочность, абразив-ность.

Контрольные вопросы:

- Перечислите три группы на которые подразделяются горные породы по своему происхождения?

- Дайте определение термину «Анизотропность» ?

- Что такое горная порода ?

Литература

Основная [2,4,5].

Дополнительная [1,3].

Лекция № 3. Общие вопросы систем разработки пластовых месторождений

План лекции:

1.Требования, предъявляемые к системам разработки

2. Факторы, влияющие на выбор системы разработки, ее элементы и параметры

1. Требования, предъявляемые к системам разработки

Системой разработки угольного месторождения называется установленный для данных геологических условий залегания пласта и принятых средств механизации выемки угля определенный порядок ведения очистных и подготовительных работ в пределах этажа, горизонта или панели, увязанный в пространстве и времени.

Это определение, будучи достаточно обширным, подчеркивает неразрывную связь системы разработки с геологическими условиями разработки пластов, технологией и механизацией их отработки.

К любой системе разработки предъявляются следующие требования:

- безопасность ведения работ, охрана недр и окружающей среды;

- экономичность разработки;

- экономически обоснованный уровень потерь полезного иско-паемого;

- обеспечение высокой и устойчивой нагрузки на очистной забой.

Первое требование является безусловным. Это значит, что ни одна из существующих и вновь разрабатываемых систем разработки, не отвечающая требованиям безопасности (ПБ), законодательства по охране недр и окружающей среды, не может использоваться на практике, как бы хороша она не была в других отношениях. Так, например, весьма производительная система разработки с магазинированием угля, которая достаточно широко была распро-странена в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г. впоследствие была запрещена к применению из-за высокого уровня травматизма рабочих, являющегося результатом вывалообразования и самообрушения кровли (крепь в очистном забое отсутствует, а поддержание кровли осуществлялось замагазинированным отбитым углем).

Экономичность системы разработки обеспечивается минимально возможными затратами на ее реализацию, т.е. она тесно связана с себестоимостью добываемого угля, которая, как известно, в свою очередь, зависит от производительности труда, механизации, автоматизации производственных процессов и научной организации труда. Таким образом, экономичной будет система разработки, обеспечивающая высокий уровень комплексной механизации, автоматизации работ и организации производства. Перечисленные элементы и есть три "кита", на которых зиждется экономичная  система разработки.

Третье требование предусматривает сохранность природных богатств, которые, как известно, не восстанавливаются и при неправильной разработки могут быть утрачены безвозвратно. Однако это не означает, что мы должны вообще не иметь каких-либо потерь или стремить их к нулю. Потери должны быть экономически обоснованными. В практике разработки угольных месторождений встречаются системы разработки с уровнем потерь 50…60% (более половины запасов теряется) и тем не менее они считаются приемлемыми.

Экономически обоснованными будут потери, при которых затраты на извлечение запасов будут минимальными (находиться в области, в которой затраты изменяются в пределах точности расчетов, рис.1.1).

Высокую и устойчивую нагрузку на очистной забой можно обеспечить путем:

- отделения очистных работ от подготовительных во времени и пространстве (исключения взаимного влияния друг на друга);

- обеспечения автономности работы очистных забоев по условиям транспорта и проветривания;

- создания условий для высокой надежности комплексов и агрегатов (применения эффективных способов охраны подготовительных выработок, "бункеризации" угля, обеспечения рациональных и стабильных параметров лавы и др.);

- обеспечения независимой работы очистных забоев от выделения метана в пределах выемочного участка путем применения всех существующих средств дегазации пласта или обособленного и независимого проветривания каждого из источников выделения метана (обнаженного угольного массива, отбитого угля, выработанного пространства, близ расположенных пластов и спутников);

- прогнозирования геологических нарушений для исключения непредвиденных остановок лав, что особенно важно при применении дорогостоящих механизированных комплексов и агрегатов.

2.  Факторы, влияющие на выбор системы разработки, ее элементы и параметры

На выбор системы разработки, ее элементы и параметры оказывает влияние большое число горно-геологических и горнотехнических факторов. По степени их важности они располагаются приблизительно следующим образом:

- мощность разрабатываемого пласта;

- угол падения пласта;

- технология и механизация очистных и подготовительных работ;

- газообильность разрабатываемого пласта;

- свойства боковых пород;

- строение пласта, крепость и кливаж угля;

- форма месторождения, наличие и направленность геологических нарушений;

- расположение пластов в свите, их количество и расстояние между ними;

- обводненность месторождения;

- глубина ведения горных работ;

- склонность пласта к внезапным выбросам угля и газа, горным ударам;

- склонность пласта к самовозгоранию угля и др.

Из всех перечисленных факторов, число которых превышает 20, только два (технология и механизация очистных и подготовительных работ) относятся к техническим. Они являются важнейшими и нередко решающими при выборе системы разработки. Рассмотрим более подробно направленность влияния основных из них.

Мощность пласта является одним из основных факторов при выборе системы разработки, оказывающим влияние на технологию очистной выемки, проведение подготовительных выработок, интенсивность сдвижения и обрушения вмещающих пород, способ управления горным давлением. Чем мощнее пласт, тем более интенсивно происходит сдвижение толщи пород над выработанным пространством. При этом приходится решать вопрос о способе выемки пласта: вынимать его на полную мощность или делить на слои . В последнем случае применяются свой класс систем разработок – слоевые. На мощных пластах подготовительные выработки, как правило, проводятся без подрывки боковых пород (их сечение вписывается в пласт), что значительно упрощает их проведение. Поэтому на таких пластах могут применяться системы, для которых характерен большой объем проведения выемочных выработок с полевой подготовкой пласта.

Угол падения пласта также существенно влияет на выбор системы разработки. При углах падения до 120 предпочтительны системы разработки с выемкой лавами по падению, 6-80 – лавами по восстанию, при больших углах – лавами по простиранию , а при крутом залегании пластов – системы разработки с выемкой полосами по падению щитовыми агрегатами.

Если на пологих и наклонных пластах уголь вдоль очистного забоя транспортируется с помощью механических средств (конвейерами, скреперо-стругами, с помощью металлических листов), то на крутых он и обрушающиеся породы кровли и почвы транспортируются под действием силы тяжести, что вызывает необходимость применять предохранительные устройства для защиты рабочих от падающих кусков угля и породы. В частности, при выемке угля отбойными молотками забою придают потолкоуступную форму.

Технология и механизация очистных и подготовительных работ, как уже указывалось выше, в значительной мере предопределяет выбор системы разработки. Так, например, переход от ручной выемки угля к технологии с применением врубовых машин и конвейерной его доставки позволил перейти на разработку пластов длинными лавами и широкому применению системы разработки лава-этаж вместо распространенной при коротких лавах системы с разделением этажа на подэтажи.

Создание щитовых крепей позволило внедрить более эффективные щитовые системы разработки мощных пластов с выемкой их на полную мощность, отказавшись от ряда более затратных слоевых систем.

Создание высокопроизводительных проходческих комбайнов обеспечило повышение темпов проведения выработок и переход от сплошных систем к более эффективным столбовым.

Газообильность пласта и вмещающих пород может существенно ограничивать нагрузку на очистной забой. Чем выше нагрузка, тем большее количество воздуха необходимо подавать в лаву., однако оно ограничивается площадью поперечного сечения очистной выработки и допустимой скоростью движения воздуха – не более 4 или 6 м/с. Для достижения высоких нагрузок на забой выбирают системы разработки, обеспечивающие подачу воздуха по двум выработкам, а третья, вентиляционная, располагается посредине лавы, или же применяют комбинированную систему разработки с прямоточной схемой проветривания и подсвежающей струей воздуха. На весьма газоносных пластах целесообразно применять системы разработки с минимальным числом подготовительных выработок, особенно восстающих.

При высокой газоносности пласта предпочтительны системы разработки с отработкой лавами по падению с таким расчетом, чтобы метан, будучи легче воздуха, "уходил" в выработанное пространство и не скапливался в рабочем пространстве очистной выработки.

Свойства боковых пород оказывают большое влияние на выбор способа выемки угля, крепления очистного забоя, управления горным давлением, охраны и расположения выемочных выработок в толще массива (полевые или пластовые, проводятся с опережением очистного забоя или вслед за ним), что предопределяет модификации как сплошных, так и столбовых и комбинированных систем разработки. Так, например, при наличии пород почвы, склонных к пучению, предпочтительна сплошная система разработки лава-этаж (если при этом темпы проведения выработок невысокие, что чаще всего наблюдается на практике).

Крепость и кливаж угля оказывают влияние на способ выемки угля и производительность выемочных машин. При наличии угля малой крепости производить выемку по восстанию опасно из-за возможности вывалов кусков угля в рабочее пространство и высокой вероятности травмирования ими работающих, особенно когда кливаж угля имеет направленность параллельно забою. В таких случаях предпочтение отдается системам разработки с выемкой лавами по простиранию или по падению. При достаточно высокой крепости угля и четко выраженной направленности кливажных трещин направление отработки крыльев этажа или яруса желательно иметь одним и тем же, т.е. одно из них отрабатывать  по принципу сплошной, а другое – столбовой системы разработки, как это показано на рисунке 3.1.

x

–  направление кливажных трещин разрабатываемого пласта

Рисунок 3.1. Схема, поясняющая выбор системы разработки для западного и восточного крыльев этажа или яруса

В противном случае производительность выемочных машин, отработанная ими площадь запасов за один и тот же фиксированный момент времени, уровень травматизма и газообильность лавы будут значительно отличаться друг от друга и в ряде случаев недопустимы.

Геологические нарушения усложняют разработку месторождения и учитываются как при выборе системы разработки, так и средств комплексной механизации очистных работ с учетом переходимости и направленности этих нарушений. При наличии частых даже переходимых геологических нарушений применять столбовые системы разработки не рекомендуется, так как при этом применение комплексов оборудования на базе механизированных крепей может оказаться экономически невыгодным (из-за низкой нагрузки на очистной забой и больших сроках окупаемости капитальных вложений).

Непереходимые геологические нарушения приводят к росту объемов и стоимости монтажно-демонтажных работ и невозможности применения столбовых систем, очистные забои которых, как правило, оснащаются механизированными комплексами. В то же время направленность геологических нарушений по падению (восстанию) пласта или близкое к этому направлению, позволяет беспрепятственно отрабатывать участки между нарушениями с применением систем разработки длинными столбами по падению (восстанию).

Взаимное расположение пластов в свите влияет на очередность их выемки, особенно при разработке сближенных пластов, и на способ их подготовки (совместный или раздельный, пластовый, полевой, пластово-полевой), а они, в свою очередь, на конструкцию системы разработки.

Обводненность пластов ухудшает условия работы и приводит к снижению производительности труда, надежности машин и оборудования. Поэтому при разработке обводненных месторождений необходимо их предварительно осушать или же применять такие системы разработки, которые исключали бы поступление воды в рабочее пространство лавы. Этому требованию удовлетворяет, например, столбовая система разработки с отработкой столбов лавами по восстанию, при которой вода стекает в выработанное пространство лавы и не скапливается в рабочем.

Глубина разработки предопределяет величину горного давления, которая растет пропорционально глубине. Для снижения интенсивности проявлений горного давления на глубоких горизонтах необходимо изменять элементы системы разработки: применять бесцеликовые способы охраны примыкающих к лавам выработок, проводить их с отставанием от забоя лавы, располагать в разгруженных от горного давления зонах и др., оказывающих решающее влияние на конструкцию систем разработки. На глубоких горизонтах, особенно при наличии неустойчивых и пучащих пород и большом газовыделении, предпочтительна сплошная система разработки.

Большая глубина разработки исключает применение камерных систем разработки и усложняет применение щитовых систем на мощных крутых пластах.

К системам разработки пластов, склонных к внезапным выбросам угля и газа, горным ударам и суфлярным выделениям, предъявляются повышенные требования: соблюдение прямолинейной формы очистного забоя, причем, на крутых пластах предпочтительнее с выемкой лавами по падению с применением щитовых агрегатов; обособленное проветривание забоев с подсвежением исходящей струи; проведение выработок сверху вниз (с α > 100) и др., непосредственно отражающиеся на конструкции и элементах системы разработки.

Склонность угля к самовозгоранию нередко приводит к эндогенным пожарам. Наиболее опасными в этом отношении являются раздавленные горным давлением целики угля и скопления угольной мелочи в выработанном пространстве. При этом на развитие процесса самовозгорания большое влияние оказывают утечки воздуха через это пространство и их продолжительность. Для предупреждения пожаров необходимо применять системы разработки, исключающие утечки воздуха через выработанное пространство и раздавливание охранных целиков. Размеры выемочных полей должны быть при этом такими, чтобы время, необходимое для их отработки, было меньше "инкубационного периода" самовозгорания угля.

Из вышеизложенного видно, что факторов, влияющих на выбор системы разработки, очень много. При этом необходимо иметь ввиду, что часть из них является взаимозависимыми и могут влиять в противоположном направлении. Поэтому каждый из факторов следует рассматривать отдельно, а их влияние необходимо учитывать совместно. Окончательный выбор системы разработки производится, как правило, путем экономического сравнения конкурентоспособных ее вариантов.

Контрольные вопросы:

1.  Перечислите требования предъявляемые любой системе разработки?

2. Какие операции необходимо проводить для снижения интенсивности проявлений горного давления на глубоких горизонтах?

3. К чему приводят непереходимые геологические нарушения?

Литература

Основная [1,2,4,6].

Дополнительная [2,3,4].

Лекция № 4. Основные принципы совершенствования подземной разработки пластовых месторождении

План лекции:

1. Шахтная разработка нефтяных месторождений

2. Карьерный и шахтный способы разработки

1. Шахтная разрботка нефтяных месторождений

Шахтная разрботка нефтяных месторождений — способ добычи нефти или нефтенасыщенной породы из нефтяного пласта-коллектора с помощью подземных горных выработок или подземных скважин, сооружённых в нефтяной шахте. Применяется для разработки залежей с высоковязкими нефтями (природными битумами), а также неоднородных энергетически истощённых залежей нефти средней вязкости.

Шахтный способ добычи нефти известен с 18 века. В разное время он достигал промышленных масштабов на месторождениях Пешельбронн (Франция), Витце и Гайде (Германия

В России и в Казахстане добыча нефти шахтами осуществлялась на многих месторождениях с конца 19 века.

Нефтяная шахта включает в себя объекты: надшахтный комплекс зданий и сооружений (надшахтные здания подземного и вентиляционного стволов, подъёмные установки, административно-бытовой комбинат, компрессорную, котельную, ремонтно-механическую мастерскую, вентиляционную и др.); подъёмный и вентиляционной стволы; околоствольный двор с камерами центрального водоотлива, центральные подземные подстанции, склада взрывчатых материалов, центральную нефтеловушку с ёмкостями для сбора добываемой жидкости и насосной станции; электровозное депо с камерой противопожарного поезда, камеру чистки вагонеток, грузовую и порожняковую выработку, комплекс горных выработок с насосными камерами для подачи напорной воды на буровые станки, сбора, транспорта нефти и бурения скважин; инженерные сети электроснабжения, связи и сигнализации, теплоснабжения, паро- и водоснабжения, канализации, снабжения сжатым воздухом; автомобильные дороги и подъезды.

Шахтная разработка нефтяных месторождений осуществляется с помощью очистных, дренажных или комбинированных (включающих очистные и дренажные) систем разработки.

При очистной системе нефтенасыщенная порода отбивается (разрушается), как правило, при помощи буровзрывных работ, грузится в забое погрузочными машинами на средства подземного транспорта и через шахтный ствол выдаётся на поверхность, где перерабатывается на специальных установках с выделением нефтяных фракций. При этом возможно комплексное использование сырья, т.к. вмещающие породы продуктивного пласта после выделения нефтяной фракций могут быть использованы как строительный материал, сырьё для химической промышленности и т.п.

При дренажной системе нефть извлекается посредством буровых скважин, пробуренных из предварительно пройденных горных выработок. Применяется в тех случаях, когда природное углеводородное сырьё находится либо в подвижном (текучем) состоянии, либо может быть приведено в такое состояние искусственно — термическим воздействием на продуктивный пласт. Поэтому различают системы природной шахтной (природношахтной) разработки, когда дренажная разработка осуществляется при использовании естественной энергии пласта, и термического шахтной (термошахтной) разработки, когда разработка проводится с воздействием на пласт паром, горячим газом (воздухом), горячей водой и другими теплоносителями.

2. Карьерный и шахтный способы разработки

При карьерном методе разработки насыщенная битумом порода извлекается открытым способом и, поэтому, возможность применения этого метода ограничивается глубиной залегания пластов до 50 метров. При данном методе разработки капитальные и эксплуатационные расходы на месторождении относительно невелики, но после извлечения породы требуется проведение дополнительных работ по получению из неё углеводородов, что, однако, обеспечивает высокий коэффициент нефтеотдачи: от 65 до 85 %.

«Холодные» способы добычи

К современным «холодным» методам добычи тяжелой нефти, в первую очередь, может быть отнесен метод «CHOPS», предполагающий добычу нефти вместе с песком за счет осознанного разрушения слабосцементированного коллектора и создания в пласте соответствующих условий для течения смеси нефти и песка. Применение метода CHOPS не требует больших инвестиций на обустройство и обеспечивает незначительность эксплуатационных расходов, однако коэффициент нефтеотдачи в этом случае, как правило, не превышает 10%.

Метод не применяется для добычи битумов и месторождений сподошвенной водой.

В числе «холодных» способов добычи тяжелых нефтей и битумов с использованием растворителей следует указать так называемый VAPEX метод – закачка растворителя в пласт в режиме гравитационного дренажа. Этот способ воздействия предполагает использование пары горизонтальных скважин. За счет закачки растворителя в верхнюю из них, создается камера-растворитель (углеводородные растворители, в том числе этан или пропан). Нефть разжижается за счет диффузии в нее растворителя и стекает по границам камеры к добывающей скважине под действием гравитационных сил. Коэффициент извлечения нефти этим методом доходит до 60%, однако темпы добычи чрезвычайно низки.

Контрольные вопросы:

- Для каких видов залежей применяется шахтная разработка?

- Перечислите методы которые можно отнести к «Холодным» способам добычи?

- Какие объекты включает в себя нефтяная шахта?

Литература

Основная [3,5,6,7].

Дополнительная [1,2,3,5].

Лекция № 5. Вскрытие шахтовых полей пластовых месторождений

План лекции:

1. Технология очистных работ

2.  Шахтное поле

3. Обеспечение рациональных и экономических эффективностей отработки запасов шахтных полей.

1. Технология очистных работ

Современное состояние и пути совершенствования технологии подземной добычи угля. Понятие о технологии, процессах и операциях. Основные и вспомогательные процессы и операции при ведении очистных работ. Технологические схемы очистных работ в длинных и коротких забоях.

Фланговая и фронтальная выемка. Расположение очистных забоев. Выемка угля комбайнами. Исполнительные органы комбайнов и требования, предъявляемые к ним. Технологические параметры комбайнов. Определение производительности комбайнов. Погрузка угля при комбайновой выемке. Выемка угля струговыми установками. Типы стругов и их технологические параметры. Определение производительности струговой установки.

Горное давление в очистном забое. Сдвижение пород при очистной выемке. Классификация пород кровли. Устойчивость и обрушаемость пород кровли. Свойства угля как объекта разрушения.

Отжим угля. Сопротивляемость угля резанию. Крепление очистных забоев. Классификация крепей очистных выработок. Индивидуальные призабойные крепи. Посадочные крепи. Верхняки забойной крепи. Механизированные крепи. Классификация механизированных крепей. Их взаимодействие с боковыми породами.

Технологические параметры механизированных крепей. Щитовые крепи и принципы работы. Гибкие перекрытия. Достоинства и недостатки различных крепей. Возведение крепи очистных забоев. Паспорт крепления очистного забоя. Особенности возведения крепи при комбайновой, струговой и буровзрывной выемке угля. Управление кровлей в длинных очистных забоях. Классификация способов управления кровлей.

Управление кровлей полным обрушением. Шаг обрушения и шаг посадки кровли. Способы разупрочнения пород кровли: торпедирование, увлажнение, гидроразрыв и др. Технология управления кровлей полным обрушением. Особенности управления кровлей полным обрушением на крутых пластах. Управление кровлей полной закладкой выработанного пространства. Закладочные материалы и требования, предъявляемые к ним. Способы закладки выработанного пространства: гидравлическая, пневматическая и др. Условия применения, достоинства и недостатки. Твердеющая закладка. Концевые операции в очистном забое. Особенности концевых операций: выемка ниш и передвижка комбайна; самозарубка комбайна в пласт; крепление сопряжений очистного забоя с выемочными выработками.

2. Шахтное поле

Характеристики шахтного поля: его размеры по простиранию (S) и падению (H), число пластов (n), расстояние между пластами (l) и запасы (Z). Размер по простиранию – расстояние между боковыми границами, по падению – расстояние между верхней и нижней границами. Расстояние между пластами измеряется по нормали от почвы до кровли соседних пластов.

Под запасами понимают количество полезного ископаемого в данном месторождении или отдельных его частях. Полные запасы называют геологическими и делят их на балансовые и забалансовые.

Балансовыми называют запасы, разработка которых технически це- лесообразна и экономически выгодна, качество полезного ископаемого отвечает требованиям промышленного использования, количество и условия залегания пригодны для добывания при современном уровне развития техники.

Забалансовыми называют запасы, разработка которых в настоящее время как технически, так и экономически не целесообразна, хотя их можно рассматривать как объект промышленного освоения в дальнейшем в связи с развитием и совершенствованием техники добычи, обогащения и использования угля.

При разработке полезных ископаемых часть балансовых запасов неизбежно теряется в охранных и барьерных целиках, вблизи геологических нарушений, а также в процессе эксплуатации. Эти потери проектируются и называются проектными.

Запасы, полученные путем исключения из балансовых запасов проектных потерь, подлежат извлечению из недр, называются промышленными (Znp ):

Zпр = Zбал − Zп,

где Zбал – балансовые запасы, т; Zп – проектные потери угля, т.

3. Обеспечение рациональных и экономических эффективностей отработки запасов шахтных полей

Для обеспечения рациональной и экономически эффективной отработки запасов шахтное поле делят на более мелкие части, удобные для выемки. Вскрытие шахтного поля, деление его на части и способы подготовки взаимно зависимы и увязаны между собой основными параметрами.

При вскрытии вертикальными стволами пологих угольных пластов шахтное поле в зависимости от его размеров по падению дополнительно делят на 2..3 примерно равные части. Каждую такую часть называют горизонтом.

Горизонт — это часть шахтного поля, одной из границ которого по падению является главный транспортный штрек, а второй — верхняя или нижняя граница шахтного поля. Боковыми границами горизонта служат границы шахтного поля по простиранию (рис. 5.1). Если шахтное поле делится на три горизонта, то их границами по падению являются главные штреки транспортного и вентиляционного горизонтов. Размер горизонта по падению обычно находится в пределах 1000—1200 м.

1 — Ствол; 2 — главный откаточный штрек; 3 — шурф;

I — бремсберговый горизонт; II — уклонный горизонт

Рисунок 5.1 Деление шахтного поля на крылья и горизонты

Часть шахтного поля, расположенную выше главного откаточного штрека, называют горизонтом по восстанию, а расположенную ниже откаточного штрека — горизонтом по падению. Горизонты по восстанию и падению обслуживаются бремсбергами и уклонами. В этой связи их также называют бремсберговыми и уклонными полями.

Шахтное поле и, следовательно, горизонты делят на крылья (см. рис. 5.1). Крылом называют часть шахтного поля, расположенную по одну сторону от вертикальной плоскости, проведенной вкрест простирания пласта и проходящей через вскрывающую выработку (вертикальный или наклонный ствол, капитальный бремсберг или уклон). Крылья обычно обозначают частями света (западное, восточное и др.). Как исключение, при сложном рельефе поверхности бывают и однокрылые шахтные поля, в которых вскрывающую выработку сооружают около одной из границ шахтного поля.

Горизонты в шахтном поле в зависимости от геологических, технических и экономических факторов делят на более мелкие части: этажи, панели, длинные столбы по падению или восстанию пласта. В этой связи различают этажный, панельный и погоризонтный способы подготовки шахтного поля. Способ подготовки шахтного поля является качественной характеристикой шахты.

Этажный способ подготовки.

Если пласт в пределах шахтного поля или горизонта делят по падению на участки, вытянутые по простиранию, то такие участки называют этажами, а способ подготовки шахтного поля  - этажным (рис. 5.2).

Этаж — это часть пласта в шахтном поле, границами которой по падению являются штреки — откаточный и вентиляционный, а по простиранию — границы шахтного поля. Штреки, ограничивающие этаж, обычно называют этажными. Все этажи в пределах горизонта обслуживаются одним бремсбергом или уклоном, которые называются капитальными. На крутонаклонных и крутых пластах, в отличие от пологих, каждый этаж обслуживается своими квершлагами: снизу — откаточными, сверху — вентиляционными.

Расстояние по линии падения пласта между верхней и нижней границами этажа называют наклонной высотой этажа. Крыло этажа по простиранию можно дополнительно делить на более мелкие части — выемочные поля. Выемочное поле - часть пласта в пределах этажа, разработка которой осуществляется с применением участковых бремсбергов, скатов или квершлагов. Выемочный столб - часть пласта в пределах выемочного поля, ограниченная по падению конвейерным и вентиляционным штреками, а по простиранию — границами выемочного поля.

1-главный ствол;2- вентиляционный ствол; 3- главный откаточный штрек;

4- бремсберг; 5- уклон;6- выемочное поле; 7- выемочный столб;8- этажный откаточный штрек; 9- этажный вентиляционный штрек;

I— VI— последовательность отработки этажей

Рисунок 5.2. Деления шахтного поля на этажи

Панельный способ подготовки

Пласт в пределах шахтного поля или горизонта делят на панели (рис. 5.3). Панель — это часть пласта в пределах шахтного поля или горизонта, обслуживаемая самостоятельным комплексом горизонтальных или наклонных транспортных и вентиляционных выработок. Границами панели являются по падению границы горизонта, по простиранию граница шахтного поля или условные линии — границы смежных панелей. Размер панели по простиранию находится в пределах до 1500—2500 м, а по падению 1000—1200 м. По падению пласта панель делят на более мелкие участки, вытянутые по простиранию — ярусы.

1- главный ствол;2- вентиляционный ствол;3- главный откаточный штрек;

4 – панельный бремсберг;5- ярусный откаточный штрек;6- ярусный вентиляционный штрек;7- монтажная камера; 8- ярусы;

I-VI - последовательность отработки панелей.

Рисунок 5.3. Деления шахтного поля на панели

Ярус — это часть пласта в пределах панели, ограниченная по падению выемочными штреками (конвейерным и вентиляционным), а по простиранию — границами панели.

Панель может быть однокрылой и двукрылой. Двукрылые панели экономически выгоднее и технически совершеннее однокрылых:

- вдвое увеличивается число одновременно отрабатываемых лав;

- уменьшаются расходы на поддержание выработок и на транспортирование угля по наклонным выработкам.

Погоризонтный способ подготовки

Если пласт в пределах горизонта делят по простиранию месторождения на выемочные участки, вытянутые по восстанию или падению от верхней границы горизонта до нижней, то такой способ подготовки называют погоризонтным (рис. 5.4).

Рисунок 5.4 - Деление шахтного поля на полосы вытянутые по восстанию или падению

- Главный ствол; 2- вентиляционный ствол;3- главный откаточный штрек;4– транспортный и вентиляционный бремсберги;

- I-XVIII- последовательность отработки полос.

В каждом участке размещают лаву, забой которой располагается по простиранию и перемещаются по падению или по восстанию пласта. Лавы обслуживаются наклонными выработками.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте этажный способ подготовки пласта.

2. Охарактеризуйте панельный способ подготовки.

3. Охарактеризуйте погоризонтный способ подготовки.

Литература

Основная [2,4,5,8].

Дополнительная [3,5,6].

Лекция  № 6. Способы вскрытия шахтных полей

План лекции:

1. Способы вскрытия шахты

2. Вскрытие шахтных полей вертикальными стволами

1. Способы вскрытия шахты

Способ вскрытия - это качественная характеристика шахты, отражающая вид и взаимное расположения главных и вспомогательных выработок, проводимых для создания доступа с поверхности земли к шахтному полю или к его части. Способ вскрытия зависит от геологических, горнотехнических и экономических факторов: формы и размеров шахтного поля, мощности и угла падения пластов, числа рабочих пластов в шахтном поле и расстояния между ними, глубины залегания пластов от поверхности и ее рельефа, нарушенности месторождения и газоносности пластов, производственной мощности шахты и срока ее службы, марочного состава угля и применяемой техники. Учет влияния перечисленных факторов должен быть комплексным.

Выбранный способ вскрытия должен обеспечивать максимальную производительность труда при минимальной себестоимости 1 т угля. Это достигается выполнением следующих требований:

- минимальные первоначальные капитальные затраты и сроки строительства шахты;

- концентрация производства, т. е. увеличение производственной мощности шахты при максимально возможных нагрузках на очистной забой и на пласт при ограниченном числе одновременно разрабатываемых пластов;

- концентрацию грузопотоков и применение конвейерного транспорта;

- сокращение протяженности поддерживаемых горных дорог;

- эффективное проветривание горных выработок при полном соблюдении правил безопасности и охраны труда.

В зависимости от конкретных условий залегания и числа пластов способы вскрытия шахтных полей различают:

- по типу главной вскрывающей выработки, проходимой с поверхности;

- расположению главной вскрывающей выработки относительно пласта и элементов его залегания;

- по числу транспортных горизонтов в шахтном поле;

- по наличию и типу вспомогательных вскрывающих выработок.

Различают три типа главных вскрывающих выработок: вертикальные стволы, наклонные стволы и штольни. Поскольку главных вскрывающих выработок должно быть не менее двух, возможны комбинации этих выработок, например вертикальных и наклонных стволов.

2 Вскрытие шахтных полей вертикальными стволами

Вскрытие шахтных полей вертикальными стволами является наиболее универсальным и распространенным, его применяют независимо от числа рабочих пластов в шахтном поле, мощности и угла падения этих пластов, мощности наносов и глубины разработки, производственной мощности шахты и т. д. (рис. 6.1, е — к).

В соответствующих горно-геологических условиях проходят наклонные стволы, что обеспечивает определенные экономические и технические выгоды по сравнению со вскрытием вертикальными стволами (рис. 6.1, а — д). В гористой местности возможно вскрытие месторождения штольнями (рис. 6.1, л — н).

При комбинированных способах вскрытия применяют разнотипные главные вскрывающие выработки, например вертикальные и наклонные стволы (6.1, о — с). Наклонный ствол используют для выдачи угля на поверхность, а вертикальный — для спуска-подъема людей, грузов и пр:

Главные вскрывающие выработки могут занимать различное положение по отношению к вскрываемому пласту и элементам его залегания. Так, вертикальные стволы обычно пересекают породы и пласты полезного ископаемого при горизонтальном, пологом и наклонном их залегании. Наклонные стволы обычно проходят по пласту и, как исключение, по породам лежачего или висячего бока. Положение штольни зависит от того, как расположен пласт по отношению к участку земной поверхности, удобному для ее заложения. Штольня может быть проведена как по пласту, так и по породе лежачего или висячего бока, по простиранию (6.1, н) или вкрест простирания их (рис. 6.1,л, м).

Стволы сооружают сразу на полную глубину или до определенного горизонта с последующей углубкой. В связи с этим различают вскрытие с одним (рис. 6.1, з) или несколькими транспортными горизонтами (рис. 6.1,к). Под транспортным горизонтом подразумевают совокупность выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для осуществления транспортных и других операций, необходимых для ведения горных работ.

По числу транспортных горизонтов способы вскрытия шахтных полей вертикальными стволами делятся на одногоризонтные и многогоризонтные. При одногоризонтных способах запасы шахтного поля отрабатывают на один транспортный горизонт, время службы которого соответствует сроку существования шахты. Многогоризонтные способы вскрытия предусматривают наличие двух и более транспортных горизонтов. При этом различают варианты: без периодической углубки стволов с одновременной работой транспортных горизонтов (рис. 6.1, ж); с периодической углубкой стволов и последовательной работой горизонтов (рис. 6.1,и). При вскрытии штольнями применяют только одногоризонтные способы вскрытия.

Для вскрытия пластов, кроме главных, используют вспомогательные вскрывающие выработки — квершлаги, гезенки, слепые вертикальные или наклонные стволы или сочетания различных выработок. Выбор типа вспомогательной вскрывающей выработки зависит от числа пластов, угла их падения и расстояния между ними.

Рисунок 6.1. Схемы вскрытия

В зависимости от того, какую часть шахтного поля обслуживают вспомогательные вскрывающие выработки, последние подразделяют на капитальные, панельные, погоризонтные и этажные. Если квершлаг (гезенк или породный скат) обслуживает все шахтное поле, и, следовательно, срок его службы равен времени существования шахты, его называют капитальным независимо от способа подготовки шахтного поля. Если квершлаг обслуживает только одну или две смежные панели (бремсберговую или уклонную), он называется панельным.

Погоризонтные квершлаги обслуживают горные работы в пределах одного горизонта независимо от способов его подготовки. Наконец, под этажными подразумеваются квершлаги, которые обслуживают горные работы в пределах одного этажа. Рассмотренных признаков достаточно, чтобы полностью охарактеризовать тот или иной способ вскрытия. Графическим изображением способа вскрытия является схема вскрытия.

Контрольные вопросы:

  - От каких факторов зависит способ вскрытия шахты?

  - Перечислите три типа главных вскрывающих выработок?

  - Что подразумевают под транспортным горизонтом ?

Литература

Основная [1,2,6].

Дополнительная [2,6].

Лекция № 7. Расположение вертикальных стволов в шахтном поле

План лекции:

1. Расположение главного ствола по падению шахтного поля.

2. Расположение главного ствола вкрест простирания пород при вскрытии свиты пологих пластов

3. Расположение главного ствола вкрест простирания пород внутри свиты пологих пластов

4. Расположение вспомогательного ствола

1. Расположение главного ствола по падению шахтного поля

Правильный выбор места заложения стволов в шахтном поле имеет большое значение, так как от этого зависит суммарная длина главных выработок, а следовательно, затраты на их проведение и поддержание; расходы на транспортирование грузов, на проветривание горных выработок; потери полезного ископаемого в охранных целиках около стволов. Главный ствол по падению пласта может быть расположен (рис. 7.1) у верхней границы шахтного поля I, у нижней границы II и, наконец, в любом месте между положениями I и II, например, где-то в средней части III.

Рисунок 7.1. Возможное расположение главного вертикального ствола по падению и простиранию шахтного поля

Расположение ствола у нижней границы шахтного поля имеет явные крупные недостатки:

- максимальную глубину стволов, а, следовательно, наибольшие первоначальные капитальные затраты при строительстве шахты и более длительные сроки строительства;

- дополнительные расходы на подъем и водоотлив по вертикальному стволу.

При расположении ствола у верхней границы шахтного поля перечисленные недостатки отпадают, однако:

- усложняется работа подземного транспорта;

- увеличиваются расходы на поддержание уклонов и ходков;

- ухудшаются условия проветривания очистных и подготовительных забоев вследствие большой длины горных выработок и утечек воздуха через всевозможные сбойки и другие выработки между уклонами и ходками.

Наиболее рационально в экономическом и техническом отношении расположение ствола в пункте III, при котором главный ствол делит шахтное поле на два примерно равных горизонта, т. е. размеры бремсбергового и уклонного полей примерно равны и имеют умеренную длину (1000—1200 м). Если же шахтное поле делят на три и более горизонта, то стволы первоначально проходят до первого горизонта с последующей его углубкой.

2 Расположение главного ствола вкрест простирания пород при вскрытии свиты пологих пластов

Главный ствол по простиранию может быть расположен или около одной из границ шахтного поля (при однокрылом шахтном поле), или же на линии, делящей шахтное поле на две примерно равные части по простиранию (при двукрылом шахтном поле).

Предпочтение следует отдавать двукрылым шахтным полям, так как в этом случае:

- очистные работы можно вести в двух крыльях, что вдвое увеличит фронт очистных забоев;

- объем работ по транспортированию угля и по поддержанию этажных штреков при однокрылом шахтном поле в 2 раза меньше, чем при однокрылом шахтном поле.

В отдельных случаях крылья шахтного поля по длине могут быть существенно различными. Однако это приведет к быстрой отработке запасов одного крыла по сравнению с другим и, как следствие, к разбросанности работ на нескольких этажах или горизонтах и усложнению схемы транспортирования грузов; кроме того, это увеличит объем работы подземного транспорта и расходы на поддержание штреков.

Но если главный ствол будет пройден с отклонением от средней линии к любой из четырех границ на 5—8% от соответствующего размера шахтного поля, то это существенно не повлияет на суммарные расходы по поддержанию выработок и транспортированию грузов. Таким образом, местом заложения ствола является не точка, а некоторая область в виде прямоугольника со сторонами 0,1 S и 0,15 Н.

Рисунок 7.2.  Расположение главного ствола вкрест простирания пород при вскрытии свиты пологих пластов

Расположение главного ствола вкрест простирания месторождения определяется рядом факторов:

- расстоянием между крайними пластами свиты по горизонтали;

- расстоянием между отдельными смежными пластами внутри свиты;

- углом падения пластов и др.

При этом ствол необходимо заложить таким образом, чтобы уменьшить объем работы подземного транспорта, снизить длину квершлагов, сократить потери полезного ископаемого в предохранительных целиках и исключить деформации стволов под влиянием горных работ.

3. Расположение главного ствола вкрест простирания пород внутри свиты пологих пластов

При вскрытии горизонтальных, пологих и наклонных пластов главный ствол может располагаться внутри свиты, пересекая пласты (положение I рис. 7.3) при этом длина квершлагов и объем работы подземного транспорта будут минимальными, но будут потери угля в предохранительных целиках, которые необходимо оставлять для охраны от вредного влияния горных работ промышленной площадки шахты и вертикальных стволов.

Если же заложить стволы в лежачем боку свиты, за пределами верхней границы шахтного поля нижнего пласта (положение II, рис. 7.3), то внешние участки квершлагов окажутся слишком длинными, что приведет к увеличению срока и стоимости строительства шахты, повышению затрат на подземный транспорт. При этом предохранительные целики не оставляются.

Обычно при вскрытии горизонтальных, пологих и наклонных пластов главный ствол располагают внутри свиты. При этом ствол может располагаться как в крайних положениях, так и в любой точке между ними. Конкретное положение ствола в конкретных горно-геологических условиях устанавливается расчетами.

Рисунок 7.3.  Расположение главного ствола вкрест простирания пород внутри свиты пологих пластов

На выбор места заложения ствола оказывает влияние и привязка околоствольного двора к квершлагу: стволы должны быть пройдены таким образом, чтобы выработки околоствольного двора располагались в устойчивых, крепких породах.

При вскрытии свиты крутонаклонных и крутых пластов главный ствол (рис. 7.4) можно заложить в висячем боку свиты (положение I), где-то между крайними пластами (положениеII), и, наконец, в лежачем боку свиты (положениеIII).

Рисунок 7.4. Расположение главного ствола вкрест простирания пород при вскрытии крутонаклонных и крутых пластов

Первый из этих вариантов отпадает, так как даже при отработке запасов первых этажей и оставлении охранных целиков больших размеров стволы могут попасть в зону влияния очистных работ и получат опасные деформации.

Внутри свиты стволы могут быть заложены в пределах заштрихованной области. При этом суммарная длина квершлатов и объем работы транспорта по ним будут наименьшими. Однако и в этом случае для предотвращения деформаций стволов и квершлагов под влиянием очистных работ необходимо оставление охранных целиков значительных размеров.

При расположении стволов в лежачем боку необходимы более длинные этажные квершлаги, в результате чего затраты на их проведение и на транспортирование угля по ним получаются больше, чем при расположении стволов внутри свиты. Однако при таком расположении стволов отсутствуют потери полезного ископаемого в предохранительных целиках, а сами стволы не подвергаются деформациям под влиянием очистных работ. Поэтому при вскрытии крутонаклонных и крутых, особенно мощных пластов, когда потери полезного ископаемого в предохранительных целиках могут достичь больших размеров, а влияние подработки сказывается особенно сильно, стволы рекомендуется закладывать в лежачем боку свиты.

4. Расположение вспомогательного ствола.

Шахта должна иметь не менее двух отдельных выходов на поверхность (ПБ). Поэтому кроме главного сооружают один или несколько вспомогательных стволов. По отношению к главному вспомогательный ствол может иметь центральное, центрально-отнесенное, фланговое и комбинированное расположение.

При центральном расположении (рис. 7.5.а) оба ствола шахты размещены в центре шахтного поля. Расстояние между их осями принимают равным около 70 м.

При центрально-отнесенном расположении (рис. 7.4, б) вспомогательный ствол пройден у верхней границы шахтного поля, его используют главным образом для отвода исходящей струи воздуха из шахты на поверхность.

При фланговом расположении (рис. 7.4, в) главный ствол сооружен в центре шахтного поля, а вспомогательные — на флангах у верхней границы. Стволы выполняют те же функции, что и при центрально-отнесенном расположении.

При комбинированном расположении (рис. 7.4, г) в центре шахтного поля имеются два (реже три) ствола. Кроме того, у верхней границы шахтного поля в центре, на флангах, на каждую панель или группу панелей сооружают дополнительно вентиляционные стволы или шурфы. Центральные стволы выполняют все транспортные функции и служат для подачи свежего воздуха в шахту (кроме ствола, оборудованного скиповым подъемом). Вентиляционные стволы используют для отвода исходящей струи воздуха из шахты.

Центрально-отнесенное и фланговое расположение имеют тот недостаток, что вспомогательные стволы невозможно использовать для спуска-подъема и компактно расположить технические здания на поверхности. Положительным является возможность применения рациональной прямоточной схемы проветривания выработок в бремсберговой части шахтного поля.

Достоинства центрального расположения стволов:

- компактность размещения технологического комплекса поверхности;

- наличие общего предохранительного целика полезного ископаемого для охраны стволов и технологического комплекса от вредного влияния очистных работ;

- возможность быстрого соединения стволов выработкой на горизонте околоствольного двора, что обеспечивает нормальные условия для проветривания забоев проводимых выработок и позволяет расширить фронт работ в период дальнейшего строительства шахты.

Рисунок 7.5. Взаимное расположение главного и вспомогательного стволов в пределах шахтного поля:

а— центральное;б— центрально-отнесенное;в— фланговое;г— комбинированное

Однако при центральном расположении двух стволов не обеспечивается условие для надежного и безопасного проветривания выработок при разработке пологих, весьма газоносных пластов и пластов, склонных к внезапным выбросам или суфлярным выделениям метана.

Поэтому при строительстве современных крупных шахт, при разработке пологих пластов применяют комбинированное расположение стволов, которое сочетает в себе преимущества центрального, центрально-отнесенного или флангового их расположения.

Контрольные вопросы:

  - Перечислите достоинства центрального расположения пластов ?

  - Почему наиболее рационально в экономическом и техническом отношении , располагать ствол в пункте III ?

  - К чему приведёт существенное различие длины крыльев шахтного поля?

Литература

Основная [1,2,7,8].

Дополнительная [1,3,4].

Лекция № 8. Одногоризонтное вскрытие пологих пластов вертикальными стволами

План лекции:

1. Одногоризонтное вскрытие пологих пластов вертикальными стволами

2. Вскрытие свиты пологих угольных пластов вертикальными стволами и капитальным квершлагом

1. Одногоризонтное вскрытие пологих пластов вертикальными стволами

На рисунке 8.1 представлена схема одногоризонтного вскрытия свиты пологих пластов вертикальными стволами капитальным квершлагом. Шахтное поле делится на две части — бремсберговую и уклонную, размеры которых по падению не превышают 1000—1200 м, границей между ними является горизонтальная плоскость откаточного горизонта.

Стволы, расположенные в центре, сооружают на такую глубину, чтобы нижняя их часть (зумпф) оказалась ниже откаточного горизонта. Зумпф вспомогательного ствола имеет глубину до 10 м и служит для сбора воды, стекающей по его крепи; зумпф главного ствола глубиной 20—40 м используется для приема скипа и последующей загрузки его углем.

Глубину ствола НС(м) можно определить по формуле

НС=hН+LБsinα +hЗ,                                     (8.1)

где hН— мощность наносов, или расстояние от земной поверхности до верхней границы шахтного поля;

LБ— наклонная длина бремсберговой части шахтного поля;

hЗ— глубина зумпфа.

Глубину ствола также можно определить по разности высотных отметок поверхности и откаточного горизонта:

НС=ОП–ООГ+hЗ,                                               (8.2)

где ОПиООГ– соответственно отметка поверхности и откаточного горизонта.

Выбор дополнительной вскрывающей выработки (квершлага или гезенка) обычно определяется углом падения пластов, расстоянием между ними, а также числом совместно вскрывающих пластов. При залегании пластов под углом от 8 до 18° проводят квершлаги, которые служат в течение всего срока службы шахты. Такие квершлаги называют капитальными.

Дальнейшее развитие сети горных выработок транспортного горизонта и в плоскости пласта зависит от способа деления шахтного поля на части.

Рисунок 8.1. Схема одногоризонтного вскрытия свиты пологих пластов 1-

1— главный ствол;2— вспомогательный ствол;3— квершлаг;4— пластовый штрек

На вентиляционном горизонте проводится вентиляционный штрек, длина которого может быть несколько десятков метров при центральном расположении вентиляционного ствола. При фланговом расположении вентиляционных стволов (шурфов) он имеет длину, равную размеру шахтного поля по простиранию. Вентиляционный штрек соединяется с поверхностью системой вентиляционных вскрывающих выработок (стволы, шурфы, квершлаги).

2 Вскрытие свиты пологих угольных пластов вертикальными стволами и капитальным квершлагом

Объединение изолированных откаточного и вентиляционного горизонтов в единую транспортную и вентиляционную систему осуществляется путем проведения наклонных выработок по пласту или породам его почвы в пределах каждой части шахтного поля. Вид соединительной выработки зависит от способа подготовки шахтного поля:

- при этажном способе это будут капитальный бремсберг и два ходка, проводимые от нижней приемно-отправительной площадки;

- при панельном — панельные бремсберги и ходки в каждой панели,

- при погоризонтном — конвейерные бремсберги и вентиляционные ходки, оконтуривающие каждый выемочный столб.

Рисунок 8.2. Вскрытие свиты пологих угольных пластов вертикальными стволами и капитальным квершлагом.

1 — Главный ствол; 2 — вспомогательный ствол; 3 — капитальный квершлаг; 4 — полевой откаточный штрек; 5 - бремсберг; 6 - этажный откаточный штрек; 7 - вентиляционный штрек.

От капитального или панельного бремсберга проводятся соответственно этажные и ярусные штреки, обеспечивающие условия для ведения очистных работ. По мере отработки запасов бремсбергового поля заблаговременно ведется подготовка уклонной части путем проведения капитального или панельных уклонов, а при погоризонтной. подготовке— конвейерные уклоны и вентиляционные ходки, расположенные по падению пласта по отношению к главному откаточному штреку. Забои лав при этом будут перемещаться вверх по восстанию пласта.

При погоризонтной подготовке для вентиляции и водоотлива вспомогательный центральный ствол необходимо углубить до отметки нижней границы шахтного поля, соорудить околоствольный двор для выполнения только вспомогательных операций, провести вентиляционные квершлаг (рис. 8.3, а) и штреки. Вентиляционные штреки выполняют и роль дренажных, собирая воду, стекающую из выработанного пространства. Вода по штрекам и квершлагам направляется в водосборник околоствольного двора нижнего горизонта.

Рисунок 8.3. - Схема вскрытия уклонной части шахтного поля при погоризонтной его подготовке:

а — с углубкой ствола; б — с проведением нового ствола; 1 — вспомогательный ствол; 2 — главный ствол; 3 — откаточный квершлаг; 4 — квершлаг вентиляционно-дренажного горизонта; 5 — воздухоподающий ствол; 6 — вентиляционно-дренажный штрек

Вместо углубки центрального вспомогательного ствола иногда целесообразно пройти новый вентиляционный ствол в районе нижней границы шахтного поля с выработками вентиляционно-дренажного горизонта (рис. 8.3, 6).

Все вышеизложенное относится не только к свите, но и к вскрытию одного пласта. Некоторое отличие будет иметь место только в том случае, если привязка околоствольного двора производится не к квершлагу, когда последний отсутствует, а к откаточному штреку.

Одногоризонтную схему вскрытия вертикальными стволами и капитальным квершлагом целесообразно применять при углах падения пластов до 18°, при размерах шахтного поля по падению не более 2,4..3,0 км, когда бремсберговая и уклонная части шахтного поля могут быть выработаны на одноступенчатую наклонную выработку. Число пластов в шахтном поле и расстояние между ними не лимитируются.

Основные преимущества данного способа вскрытия — большой срок службы рабочего горизонта, равный сроку существования шахты, его простота и отсутствие необходимости в углубке скипового ствола в период эксплуатации шахты.

Недостатком же его является:

- широкое применение наклонных выработок, условия эксплуатации которых менее благоприятны, чем горизонтальных;

- большие утечки воздуха при движении его по наклонным выработкам в противоположных направлениях при разработке уклонной части.

Контрольные вопросы:

  - На какие две части делится шахтное поле?

  - Укажите основные преимущества одногоризонтной схемы вскрытия?

  - Какую роль выполняют вентиляционные штреки ?

Литература

Основная [1,3,7].

Дополнительная [2,4].

Лекция № 9. Многогоризонтное вскрытие пологих пластов

План лекции:

1. Схемы многогоризонтного вскрытия свиты пологих пластов вертикальными стволами и погоризонтными квершлагами.

2. Схема многогоризонтного вскрытия свиты крутых пластов вертикальными стволами и этажными квершлагами.

1. Схемы многогоризонтного вскрытия свиты пологих пластов вертикальными стволами и погоризонтными квершлагами.

Шахтное поле по падению разделяется на 2..3 горизонта. Размер каждого горизонта по падению не должен быть более 1000—1200 м, а его запасов для разработки должно хватать не менее чем на 15 лет. Стволы первоначально проходят только до отметки первого горизонта, а пласты вскрывают откаточным квершлагом (рис. 9.1). На него отрабатывают запасы бремсберговой части. По мере отработки этих запасов стволы заблаговременно углубляют до второго горизонта, а пласты вновь вскрывают откаточным квершлагом. В связи с этим квершлаги и получили название погоризонтных.

Для проветривания выработок первого горизонта в зависимости от глубины расположения верхней границы шахтного поля от поверхности проводят шурфы, один или несколько фланговых стволов. При отработке запасов второго горизонта квершлаг первого горизонта используется как вентиляционный и проводится вентиляционный ствол до отметки первого горизонта.

Путем углубки стволов и проведения погоризонтных квершлагов вскрывают запасы третьего горизонта и т. д. Если угол падения пластов не превышает 18° и газовыделение не значитено, то для отработки запасов последнего горизонта нет необходимости углублять стволы и сооружать дорогостоящие околоствольные дворы, проводить квершлаги и пр. Эти запасы следует отрабатывать на откаточные выработки предпоследнего горизонта с использованием уклонных работ.

Рисунок 9.1- Схемы многогоризонтного вскрытия свиты пологих пластов вертикальными стволами и погоризонтными квершлагами

Для производства углубки стволов необходимо иметь углубочные отделения, оборудованное специальным одноклетевым подъемом с противовесом на большегрузную вагонетку.

Многогоризонтное вскрытие может применяться при любом способе подготовки шахтного поля. Каждая бремсберговая часть шахтного поля имеет самостоятельный транспортный и подъемный горизонт; только при отработке последней ступени один транспортный горизонт последовательно обслуживает и бремсберговую и уклонную части.

Вскрытие шахтных полей вертикальными стволами и погоризонтными квершлагами рекомендуется применять при углах наклона пластов до 18° и размерах шахтного поля по падению от 2,5 км и более.

2. Схема многогоризонтного вскрытия свиты крутых пластов вертикальными стволами и этажными квершлагами

Для вскрытия крутых пластов используются многогоризонтные схемы с применением вертикальных стволов и этажных квершлагов. Первоначально стволы сооружают до горизонта откаточного штрека первого этажа и оборудуют околоствольные дворы на откаточном и вентиляционном горизонтах (рис. 9.2 ).

От стволов проводят этажные квершлаги: откаточный и вентиляционный до пересечения их с верхними пластами свиты. От места пересечения этажных квершлагов с пластом в обе стороны проводят этажные штреки: откаточные на длину 50—70 м и вентиляционные на длину 20—25 м.

По обе стороны от откаточного квершлага на расстоянии 15— 20 м проводят разрезные печи, из которых начинают очистные работы. Оставляемый между разрезными печами целик предохраняет вентиляционный квершлаг от влияния подработки.

Рисунок 9.2. Схема многогоризонтного вскрытия свиты крутых пластов вертикальными стволами и этажными квершлагами

1, 2— Главные стволы; 3и4— откаточный и вентиляционный квершлаги; 5и6— откаточный и вентиляционный штреки; 7— разрезные печи; 8— гезенк

За 1,5—2 года до окончания выемки запасов первого этажа должен быть подготовлен, второй этаж. Для этого стволы углубляют до откаточного горизонта второго этажа, т. е. на глубину, равную вертикальной высоте этажа. Здесь оборудуют новый околоствольный двор и проводят этажный откаточный квершлаг до пересечения с верхним пластом. Подготовка второго этажа к очистной выемке производится аналогично ранее описанной. При этом откаточные квершлаг и штреки первого этажа используют в качестве вентиляционных для второго этажа.

Подготовка нового горизонта длится несколько лет. При этом может быть нарушена нормальная деятельность шахты, поэтому срок службы этажа должен быть не менее 10 лет. Кроме того, рекомендуется стволы углублять на два этажа. На нижнем этаже сооружают основной горизонт с околоствольным двором. На границе смежных этажей образуют промежуточный горизонт — проводят двухпутевой квершлаг для подачи свежего воздуха и транспортных целей. Между квершлагами основного и промежуточного горизонтов сооружают гезенк, который служит для спуска угля. Сеть подготовительных выработок, проводимых по пластам на промежуточном горизонте, примерно такая же, как и на основном.

Основное преимущество способа вскрытия вертикальными стволами и этажными квершлагами — полное отсутствие наклонных выработок и, следовательно, всех неудобств, связанных с их проведением и эксплуатацией.

К недостаткам следует отнести необходимость периодической углубки стволов, которая осложняет ведение эксплуатационных работ. Переходный период длится 2—3 года. При подъеме угля и породы с двух горизонтов производительность подъемных установок уменьшается на 20—30%, поэтому приходится предусматривать установку подъемных машин для каждого горизонта. Все это усложняет технологический комплекс поверхности.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение термину «Шурф»?

- За какой промежуток времени до окончания выемки запасов первого этажа,  должен быть подготовлен второй этаж?

- Назовите основное преимущество способа вскрытия вертикальными стволами?

Литература

Основная [3,6,7,8].

Дополнительная [1,4,6].

Лекция № 10. Вскрытие пластов наклонными стволами

План лекции:

1. Схема вскрытия пологих пластов наклонными стволами

2 Вскрытие пласта наклонными стволами

1.  Схема вскрытия пологих пластов наклонными стволами

При вскрытии пластов наклонными стволами с поверхности до нижней границы первого этажа по падению пласта примерно в центре шахтного поля проводят три наклонных ствола, один из них главный, другие — вспомогательные.

Главный ствол (рис. 10.1. и 10.2) предназначен для подъема полезного ископаемого и оборудуется ленточными конвейерами. Из вспомогательных стволов из пройденных параллельно главному на расстоянии 30 м, один — рузовой используется для подъема породы из шахты и спуска оборудования и материалов в шахту, другой — людской служит для спуска-подъема людей. Последний должен иметь оборудование для механизированной перевозки людей и свободный проход шириной не менее 0,7 м на высоте 1,8 м, в котором сооружают в зависимости от угла наклона выработки перила, трапы с перилами и т. д.

На уровне границы кондиционного угля в обе стороны от стволов проводят этажные вентиляционные штреки, а у нижней границы этажа — этажные откаточные штреки. У пересечения откаточных штреков со стволами оборудуют околоствольный двор.

На расстоянии 40—50 м от стволов с откаточных штреков до пересечения с вентиляционными проводят разрезные печи, если этаж отрабатывается прямым ходом.

При отработке этажа обратным ходом этажные штреки проводят на всю длину шахтного поля, а разрезные печи — у его границ; забои очистных выработок перемещаются по направлению к стволу. Оставляемые целики угля между стволами, а также стволами и выработанным пространством предохраняют их от разрушения горным давлением.

Рисунок 10.1.  Схема вскрытия пологих пластов наклонными стволами:

1— Главный ствол;2,3— вспомогательные стволы;4,5— этажные штреки;6— разрезные печи;7— вентиляционные двери;8— вентиляционный канал;9— шурф

2. Вскрытие пласта наклонными стволами

Чтобы обеспечить бесперебойную добычу угля, до окончания отработки запасов первого этажа заблаговременно подготовляют следующий этаж. Для этого стволы углубляют до горизонта откаточного штрека второго этажа. В обе стороны проводят этажные откаточные штреки и разрезные печи, сооружают новый околоствольный двор. Аналогично производится подготовка третьего, четвертого и последующих этажей.

При разработке второго этажа в качестве вентиляционного используют откаточный штрек первого этажа. Способ проветривания горных выработок — всасывающий, схема проветривания — центральная, возвратноточная.

Поскольку главный ствол оборудован ленточными конвейерами, то для предотвращения поступления в шахту угольной пыли, сдуваемой с ленты воздухом, его используют для отвода только исходящей струи.

Транспортирование полезного ископаемого на поверхность осуществляется следующим образом. Из очистных выработок уголь при помощи скребковых конвейеров доставляется в откаточный штрек, по которому транспортируется к стволу ленточными конвейерами или в вагонетках электровозами. По наклонному стволу уголь поднимается ленточными конвейерами.

Наклонными стволами может быть вскрыта и свита пологих пластов. В этом случае для уменьшения потерь угля в охранных целиках и улучшения условий поддержания стволов их проводят по нижнему пласту, а верхние пласты вскрывают этажными квершлагами или гезенками.

Рисунок 10.2. Вскрытие пласта наклонными стволами.

1 — Наклонные стволы; 2 — штреки; 3 — очистные забои; 4 — обрушенные породы

Достоинства вскрытия пластов наклонными стволами:

- относительно небольшие первоначальные затраты, связанные со вскрытием шахтного поля и оборудованием поверхности;

- быстрый ввод шахты в эксплуатацию. Исследования показывают, что срок строительства шахты с наклонными стволами примерно на 20—30% меньше, а затраты на 30% ниже, чем при сооружении в аналогичных условиях шахты с вертикальными стволами;

- при проходке стволов по пласту имеется возможность получения дополнительных геологоразведочных данных и использования попутно добытого угля для нужд строительства, что особенно важно в условиях малообжитых безлесных районов;

- проще схема подземного транспорта, его трудоемкость на 25% меньше, чем при вскрытии вертикальными стволами;

- возможность полной конвейеризации транспортирования от забоя до поверхности горной массы.

К недостаткам рассматриваемого способа вскрытия относятся:

- значительные расходы на поддержание наклонных стволов вследствие большей их длины по сравнению с вертикальными, пройденными на ту же глубину, а также более сильного проявления горного давления боковых пород;

- большое сопротивление крепи наклонных стволов движению воздуха;

- ограниченная пропускная способность вспомогательного канатного подъема по наклонным стволам по сравнению с вертикальными в связи с большей их длиной, меньшей допустимой скоростью движения подъемных сосудов.

Применять способ вскрытия наклонными стволами целесообразно в условиях, когда выход пласта прикрыт наносами незначительной мощности (до 50—70 м), в наносах отсутствуют плывуны, залегание пластов спокойное, угол наклона пластов до 18°.

Длина наклонных стволов не должна превышать 1500—1800 м, так как при больших размерах шахтного поля по падению осложняются проветривание и работа вспомогательного канатного подъема, который становится ступенчатым.

Контрольные вопросы:

  - Для чего предназначен главный ствол?

  - При каких условиях целесообразно применять способ вскрытия наклонными стволами?

  - Какое значение не должна превышать длина наклонных стволов ?

Литература

Основная [1,2,4].

Дополнительная [3,7,8].

Лекция № 11. Вскрытие месторождений штольнями

План лекции:

1. Технологическая схема отбора и закачки газа в хранилище.

2. Схема комбинированного вскрытия шахтных полей наклонными и вертикальными стволами

1 Технологическая схема отбора и закачки газа в хранилище

Штольнями вскрывают пласты, залегающие в районах с сильно пересеченной или гористой местностью, когда вскрытие вертикальными или наклонными стволами технически невозможно или экономически нецелесообразно. В зависимости от расположения месторождения по отношению к гористому склону штольни проводят под разными углами к простиранию.

При выборе места расположения штольни необходимо учитывать следующие факторы:

- около устья штольни должна быть промышленная площадка, достаточная для размещения технических зданий и сооружений;

- возможность подвода в долину, где расположена промышленная площадка, железнодорожного пути, шоссейной дороги;

- устье штольни должно располагаться выше уровня максимально возможного подъема воды в долине.

С другой стороны, штольню следует проводить так, чтобы возможно большая часть запасов месторождения находилась выше горизонта и могла бы быть отработана без подъема угля и механического водоотлива.

На способ вскрытия месторождения штольнями существенное влияние оказывает угол падения пластов. Так, при пологих пластах с уровня долины проходят капитальную штольню, которая делит шахтное поле на две части, одна из которых выше штольневого горизонта — бремсберговая, вторая — уклонная .

Для применения центрально-отнесенной схемы проветривания кроме капитальной штольни проходят вентиляционные шурфы или штольни на отметках более высоких, чем откаточный горизонт.

При крутых пластах кроме капитальной и вентиляционной штолен в качестве дополнительных вскрывающих выработок используют гезенки и этажные квершлаги для вскрытия пластов, расположенных выше штольневого горизонтаПри небольшой разности отметок между верхней границей шахтного поля и поверхностью вместо генезка возможно проведение вентиляционного вспомогательного ствола.

В зависимости от расстояния от поверхности до пластов по горизонтали и удобного рельефа поверхности возможно проведение этажных штолен. От этажных штолен уголь транспортируется по поверхности. Часть шахтного поля, расположенная ниже штольневого горизонта, вскрывается слепыми стволами и этажными квершлагами .

Способ вскрытия шахтных полей штольнями является одним из самых экономичных и простых, поэтому рекомендуется к применению во всех случаях, когда для этого имеются необходимые горно-геологические предпосылки. Существенными достоинствами вскрытия месторождений штольнями является простое оборудование поверхности, отсутствие необходимости подъема угля на поверхность и механических средств для водоотлива во время отработки запасов, расположенных выше уровня штольни.

2. Схема комбинированного вскрытия шахтных полей наклонными и вертикальными стволами

По технологическому назначению можно выделить четыре комплекса вскрывающих выработок и сооружений: угольный, породный, вспомогательный и вентиляционный. Комплексы эти могут выполнять только свои непосредственные функции: главный ствол — выдавать уголь, вентиляционный — подавать воздух в шахту и т.д. Однако рационально использовать каждую вскрывающую выработку для выполнения нескольких технологических функций. Так, вертикальный ствол, предназначенный для спуска-подъема людей, материалов и оборудования, служит и для подачи воздуха в шахту; по скиповому стволу не только поднимают на поверхность уголь и породу, но и отводят воздух из шахты.

Рисунок 11.1. Схема комбинированного вскрытия шахтных полей наклонными и вертикальными стволами

Комбинированный способ вскрытия является результатом синтеза рациональных комплексов выработок по вскрытию с различным технологическим назначением применительно к конкретным условиям залегания пластов.

В настоящее время, используя преимущества поточного конвейерного транспорта, строят крупные шахты, на которых предусмотрены для выдачи горной массы на поверхность наклонные стволы, оборудованные мощными конвейерными установками. Для вспомогательных транспортных операций и вентиляции сооружают вертикальные стволы, а для того чтобы избавиться от трудоемкого и малопроизводительного канатного подъема по наклонным выработкам, проводят этажные квершлаги.

Контрольные вопросы:

- Какие пласты вскрывают штольнями?

- Охарактеризуйте комбинированный способ вскрытия?

- Какие четыре комплекса вскрывающих выработок и сооружений по технологическому регламенту , можно выделить?

Литература

Основная [1,2,7].

Дополнительная [2,3].

# Лекция №12.  Способы подготовки шахтного поля

План лекции

1. Панельная подготовка

2. Этажная подготовка

1. Панельная подготовка.

Подготовка панелей осуществляется следующим образом. От квершлага проходится главный откаточный штрек (рис. 12.1), около которого в средней части панели сооружают нижнюю приемно-отправительную площадку, обеспечивающую прием и отправку грузов, идущих от очистных забоев к стволам и обратно.

От приемно-отправительной площадки вверх по восстанию пласта проводят комплекс наклонных выработок: бремсберг и два ходка. Расстояние между бремсбергом и ходками составляет 25—30 м. Один из ходков используется для вспомогательного грузового транспорта и оборудуется одноконцевым канатным подъемом. Ходок со всеми штреками соединяют заездами, которые упрощают маневровые операции при передаче вагонеток с одной выработки на другую. Ходок заканчивается камерой для установки лебедки.

Другой ходок используется для спуска и подъема людей в специальных вагонетках, канатно-кресельной дорогой и др.; он также заканчивается камерой. В нижней и верхней частях ходка оборудуют посадочные площадки — уширения.

Камеры ходков соединяются друг с другом короткими сбойками, которые служат вторыми запасными выходами и для обособленного их проветривания. На вентиляционном горизонте также сооружается верхняя приемная площадка, включающая заезды, обходные выработки и пр. Рядом с камерами сооружаются вентиляционный шурф или вентиляционный квершлаг, соединяющий вентиляционные штреки нескольких пластов.

Подготовка ярусов панели осуществляется следующим образом. От ходков в обе стороны проходят ярусные штреки: конвейерный и вентиляционный. У границ панели штреки соединяют разрезными печами (монтажными камерами) для сборки механизированных комплексов. Ярусы отрабатываются обратным ходом — забои лав перемещаются от границ панели в сторону наклонных выработок.

В местах пересечения наклонных выработок с ярусными конвейерными штреками сооружаются так называемые промежуточные приемно-отправительные площадки. Каждая приемная площадка имеет обычно обходные выработки, которые используются для передвижения с одного крыла панели на другое, а также для вентиляции, выполняя роль воздушных мостов — кроссингов. По мере отработки первого яруса подготавливается второй, затем третий ярус и т. д. Во время отработки первой бремсберговой панели готовят вторую панель. Для этого главный штрек проводят до середины очередной панели, в пределах которой вновь сооружают весь комплекс наклонных и горизонтальных выработок.

По мере отработки запасов в бремсберговой части шахтного поля готовят к отработке первую уклонную часть, расположенную у границы шахтного поля, затем вторую и т. д. Подготовку уклонной панели осуществляют следующим образом (рис. 12.1). Около главного откаточного и вентиляционного штреков, где предполагается проведение уклона, оборудуют верхнюю приемно-отправительную площадку или для этого приспосабливают нижнюю площадку бремсберга уже отработанной панели.

От главного штрека вниз по падению проводят уклон и два ходка до отметки откаточного горизонта первого яруса. От ходков в обе стороны, как и в бремсберговой панели, проводят ярусные штреки: конвейерный, вспомогательный (транспортный) и вентиляционный. Между вентиляционным штреком первого яруса и главным откаточным штреком оставляют целик угля размером 30—40 м.

Рисунок 12.1. Схема подготовки бремсберговой панели (проекция на плоскость пласта)

1 — откаточный штрек; 3— нижняя приемно-отправительная площадка; 4 — посадочная площадка; 5 — бремсберг; 6 — людской ходок; 7— грузовой ходок; 8 — конвейерный ярусный штрек;10 — разрезная печь; 11 —вентиляционный штрек; 12 — приемно-отправительные площадки (промежуточная и верхняя); 13 — шурф

На границе каждого яруса около наклонных выработок сооружают так называемые нижние приемно-отправительные площадки. Вентиляционный горизонт также оборудуют упрощенной площадкой для вспомогательного транспорта.

По мере отработки запасов первого яруса уклон и ходки углубляют до откаточного горизонта второго, где вновь проводят ярусные штреки, и так до нижней границы панели. Проветривание горных выработок в бремсберговых панелях проветриваются по центрально-отнесенной, т. е. возвратноточной схеме (см. рис. 12.1). Воздух через вспомогательный ствол, выработки околоствольного двора и квершлаг выходит на главный откаточный штрек и разделяется на крылья шахтного поля. По штрекам воздух доходит до панельных ходков и по ним поднимается до ярусных конвейерных штреков. Бремсберг в вентиляционном отношении желательно делать нейтральным или использовать для отвода исходящей струи. Как правило, следует избегать подачи свежего воздуха по основным конвейерным выработкам, чтобы не сдувалась угольная пыль с конвейерной ленты при перегрузке угля с конвейера на конвейер.

По ярусным конвейерным штрекам воздух доходит до лавы, поднимается затем вверх и поступает в вентиляционный ярусный штрек, по которому направляется в вентиляционный шурф (ствол или квершлаг), оборудованный вентилятором. Часть воздуха по ходку уходит вверх для проветривания камер, что необходимо не только для удаления метана, но и для снижения температуры воздуха, который усиленно нагревается от электродвигателей лебедок.

Исходящая струя воздуха от проветривания подготовительных забоев ярусных штреков поднимается вверх по бремсбергу и уходит в шурф. Проветривание горных выработок в уклонных панелях осуществляется по следующей схеме: с главного штрека (см. рис. 12..2) свежий воздух по ходку проходит вниз до ярусных штреков, поступает по ним в оба крыла панели и далее в очистные забои, а затем по вентиляционным ярусным штрекам выходит на уклон и людской ходок. Дальнейший путь исходящей струи воздуха может быть двояким. Из крайних уклонных панелей, когда расстояние до центрального вентиляционного ствола более 2,5—3 км, воздух может быть выведен на поверхность по ходку отработанной бремсберговой панели и шурфу (см. рис. 12.1). Однако поддержание длинных вентиляционных сбоек, находящихся в целиках ограниченных размеров, обходится дорого. Поэтому при отработке запасов уклонной панели, расположенной близко от центральных стволов, исходящая струя воздуха выводится в вентиляционный главный штрек, затем в главный ствол и через него на поверхность (см. рис. 12..2). Исходящая струя воздуха от проветривания забоев ярусных штреков поднимается вверх по панельному уклону.

Рисунок. 12.2.  Схема подготовки и отработки уклонной панели

Транспортирование угля в пределах панели осуществляется с применением полной конвейеризации: из очистного забоя (см. рис. 12.1), по конвейерному штреку до бремсберга (или уклона), а по нему в главный откаточный штрек. По штреку уголь в вагонетках грузоподъемностью 3 т и более доставляется электровозами в околоствольный двор. По главному стволу уголь на поверхность поднимается преимущественно в скипах — металлических сосудах, автоматически загружающихся в околоствольном дворе и автоматически разгружающихся на поверхности.

Скиповым подъемом оборудуется тот ствол, по которому выдается на поверхность исходящая струя воздуха. В этом случае облако пыли, образующееся в нижней части ствола при загрузке скипов углем из бункера, подхватывается исходящей струей воздуха и выносится на поверхность.

Особенностью отработки уклонной панели по сравнению с бремсберговой является необходимость организации участкового водоотлива. Для этой цели около каждой промежуточной приемно-отправительной площадки проводится комплекс выработок, состоящий из камеры насосных установок, водосборников, ходков. Вода по трубам откачивается в главный штрек, затем поступает в центральный водосборник и на поверхность.

Панельный способ деления шахтного поля на части по сравнению с этажным имеет следующие преимущества:

- позволяет увеличить нагрузку на пласт;

- обеспечивает применения поточного конвейерного транспорта от очистного забоя до главного откаточного штрека;

- позволяет отрабатывать ярусы от границ панели к наклонной выработке.

Недостатки панельного способа — необходимость проведения большего числа наклонных выработок, чем при этажном способе, и увеличение объема работы подземного транспорта по штрекам примерно на 20—30 % за счет «перепробега» грузов (угля) по штрекам. Панельный способ подготовки применяют при разработке:

- пластов при углах падения до 18°, когда можно осуществить полную конвейеризацию транспорта;

- одного или ограниченного числа пластов, когда необходимо обеспечить большую мощность шахты;

- нарушенных месторождений, когда участки между нарушениями являются своего рода панелями;

- при длине шахтного поля по простиранию более 6 км.

2. Этажная подготовка.

Подготовка горизонта при его делении на этажи производится следующим образом. От капитального квершлага (см. рис. 12.3) проводят откаточный штрек и сооружают нижнюю приемно-отправительную площадку. От нее по восстанию пласта проводят капитальный бремсберг с двумя параллельными ходками. Поскольку ходки используются для вспомогательного транспорта, они заканчиваются камерами для лебедок.

От капитального бремсберга в обе стороны проводят этажные откаточные и вентиляционные штреки. В зависимости от направления отработки этажей в шахтном поле разрезные печи проводят от капитальных ходков на расстоянии 40—50 м при прямом порядке отработки этажа или у границы шахтного поля — при обратном. Если этаж делится на выемочные поля, то до сдачи шахты в эксплуатацию подготовляют первые выемочные поля. Для этого этажные штреки проводят на длину 800—1000 м, а для обслуживания верхних лав сооружают промежуточные бремсберги, ходки и штреки. Разрезные печи при изображенном расположении выработок проведены около капитальных ходков. В местах пересечения наклонных выработок со штреками оборудуют приемно-отправительные площадки. Подготовка вентиляционного горизонта производится по одной из ранее описанных схем.

К моменту окончания очистных работ в пределах первого выемочного поля должно быть подготовлено второе выемочное поле и т. д. После отработки запасов первого этажа очистные работы переходят на второй этаж, для чего вновь проводят весь комплекс выработок, кроме вентиляционного штрека. В качестве вентиляционного используют бывший откаточный штрек.

При отработке запасов последнего этажа в бремсберговои части шахтного поля заблаговременно подготавливают первый этаж уклонной ступени, для чего проводят на длину этажа капитальный уклон и два ходка. Дальнейшая подготовка этажа осуществляется по ранее описанной схеме.

Рисунок. 12.3  Схема подготовки бремсбергового горизонта при этажной подготовке шахтного поля

1, 2—стволы; 3— квершлаг;4 — откаточный штрек;  5 — бремсберг; 6, 7 — ходки; 8 — этажный откаточный штрек; 9 — промежуточный передний бремсберг; 10 — ходок; 11— вентиляционный штрек; 12 — транспортный штрек; 13 — этажный вентиляционный штрек; 14 — разрезные печи; 15 — вентиляционный шурф

Проветривание выработок. По стволу свежая струя воздуха поступает в околоствольный двор, затем через участок квершлага выходит в главный откаточный штрек, в ходок и по нему доходит до этажного откаточного штрека. Здесь воздух разделяется на три потока, два из них поступают в крыльях шахтного поля, а третий поднимается вверх для проветривания камер.

Струя воздуха, поступившая на откаточный штрек, разделяется на три части: первая уходит через вентиляционную сбойку в нижнюю лаву, вторая через промежуточный бремсберг и промежуточный штрек поступает в верхнюю лаву, а третья используется для проветривания забоев откаточного штрека. Исходящая струя из нижней лавы через промежуточный вентиляционный штрек и ходок, а из верхней — непосредственно поступает в этажный вентиляционный штрек.

Транспортирование полезного ископаемого на поверхность осуществляется следующим образом. Добытый в нижних очистных забоях уголь поступает непосредственно в этажный откаточный штрек, а из верхних лав доставляется с помощью конвейеров, установленных в промежуточных штреке и бремсберге. По этажным штрекам уголь электровозами в вагонетках или конвейерами транспортируется к капитальному бремсбергу, а по нему ленточным конвейером спускается в главный штрек, где или вновь грузится в вагонетки или конвейером через квершлаг и выработки околоствольного двора доставляется к скиповому стволу.

Этажный способ подготовки применяют на наклонных, крутонаклонных и крутых пластах. На пологих пластах с углами падения до 18—20° он рекомендуется при: вскрытии шахтных полей наклонными стволами, проходимыми по падению пласта или пород лежачего бока. При вскрытии вертикальными стволами применяется:

- когда мощность шахты может быть обеспечена работой ограниченного числа лав (до четырех);

- на шахтных полях с ограниченными размерами по простиранию (до 4 км);

- при разработке сильно газоносных пластов, особенно пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа или суфлярном выделении метана.

Контрольные вопросы:

  - Каким образом осуществляется подготовка ярусов панели?

  - Сколько должно составлять расстояние между бремсберном и ходками?

  - При разработке каких пластов применяют панельный способ подготовки?

  - Как осуществляется транспортирование полезного ископаемого на поверхность?

Литература

Основная [3,5,7,8].

Дополнительная [2,3,4].

Лекция № 13. Погоризонтная подготовка месторождения

План лекции:

1. Схема вскрытия пологих пластов наклонными стволами

2. Порядок отработки этажей и ярусов

1. Схема вскрытия пологих пластов наклонными стволами

Погоризонтная подготовка осуществляется следующим образом. От пластового штрека проводят конвейерные бремсберги и вентиляционные ходки, которые с двух сторон оконтуривают столб (рис. 13.1). Ходки и бремсберги проводят комплектами: для первого столба три, а для последующих два, если нарезают одиночные столбы. Расстояние между наклонными выработками определяется длиной лавы.

Выемочные наклонные выработки проводят до верхней границы шахтного поля, где их соединяют с главным вентиляционным штреком короткими квершлагами, а между собой — разрезными печами. Таким образом, очистной забой перемещается вниз по падению пласта.

Схема проветривания выработок показана стрелками на рис. 13.1. Характерной ее особенностью является прямоточность струи воздуха по выработкам выемочного столба и обособленное проветривание источников выделения метана, т.е. забоев подготовительных выработок, очистного забоя и конвейерных бремсбергов, где метан выделяется из отбитого угля, находящегося на ленте конвейера.

Транспортирование угля из лавы производится конвейерами по выемочным бремсбергам на основной горизонт и далее в вагонетках электровозами по главному штреку к квершлагу и стволу.

Погоризонтный способ подготовки применяют:

- на пластах с углами падения до 12°, когда выемочный столб отрабатывают по падению, и до 10°, если выемка запасов происходит по восстанию пласта;

- при любой газоносности пластов;

- при сложной гипсометрии пласта благодаря возможности параллельного проведения оконтуривающих выработок;

- при наличии непереходимых геологических нарушений с расположением их по падению пласта, между которыми и размещаются выемочные столбы.

Применение погоризонтного способа подготовки обусловлено расширением объема применения механизированных комплексов, для которых необходимо иметь стабильную длину лавы, а также увеличением природной газоносности пластов из-за перехода горных работ на большую глубину.

Достоинства погоризонтного способа подготовки:

- снижаются капитальные затраты на подготовку новых горизонтов,

- обеспечиваются условия для более производительной работы механизированных комплексов и роста нагрузки на лаву,

- упрощается схема подземного транспорта и схема проветривания.

Недостатки погоризонтного способа связаны с дополнительными трудностями, обусловленными проведением и эксплуатацией длинных наклонных выработок.

Для сравнительной оценки и правильного выбора способа подготовки шахтного поля необходимо учитывать конкретные горно-геологические и горнотехнические условия.

2. Порядок отработки этажей и ярусов

Этажи в шахтном поле могут отрабатываться как сверху вниз, так и снизу вверх, т. е. в нисходящем или восходящем порядке. На практике в основном применяют нисходящий порядок, что обусловлено его технико-экономическими преимуществами.

При отработке бремсберговой части шахтного поля бремсберг и ходки при нем поддерживают в массиве угля. Поддерживать же в выработанном пространстве в пределах отработанных этажей приходится только ту часть, по которой не производится транспортирование груза. Кроме того, в этом случае создаются более благоприятные условия для поддержания откаточных штреков, так как ниже их располагается нетронутый массив угля.

Этажи в уклонном поле отрабатываются только в нисходящем порядке. Восходящий порядок неприемлем, так как при этом уклон с ходками пришлось бы проводить сразу на всю проектную длину, ухудшились бы условия поддержания откаточных штреков, метан из выработанного пространства нижних этажей поступал бы через откаточные штреки в действующие выработки.

Приведенные выше соображения в полной мере относятся и к последовательности отработки ярусов в панелях.

Панели в шахтном поле также отрабатывают в определенном порядке. На пологих пластах панели IиIIв бремсберговом поле следует отрабатывать последовательно в направлении от центра шахтного поля к границам его, т. е. прямым ходом (рис. 13,2), а уклонные панелиIIIиIV— в обратном направлении. В этом случае в период строительства шахты вводятся в эксплуатацию ближайшие к стволам панели, чем обеспечивается сокращение сроков строительства и первоначальных капитальных затрат. Отработка же уклонных панелей возможна без дополнительных затрат, так как к концу отработки бремсберговых панелей главный откаточный штрек будет уже проведен до границ шахтного поля. Кроме того, к началу отработки уклонных панелей пласт будет разведан.

Рисунок 13.2. Последовательность (I— IV) отработки панелей в шахтном поле

При погоризонтной подготовке выемочные столбы бремсберговой части отрабатываются последовательно от центра шахтного поля к его границам.

Отработка выемочных столбов в уклонной части производится в той же последовательности, что и в бремсберговой.

Порядок отработки пласта в пределах этажа в направлении от главного ствола или другой вскрывающей выработки к границам шахтного поля называют отработкой этажа прямым ходом (рис. 13.3,а).

Порядок отработки пласта в пределах этажа в направлении от границ шахтного поля к главному стволу или к другой вскрывающей выработки называют отработкой этажа обратным ходом (рис. 13.3 , 6).

При отработке пласта в пределах этажа прямым ходом для ведения очистных работ достаточно провести откаточные и вентиляционные штреки всего лишь на несколько десятков метров от капитальной вскрывающей выработки и соединить их разрезными печами.

При отработке пласта в пределах этажа обратным ходом до начала очистных работ необходимо откаточные и вентиляционные штреки провести до границы шахтного поля. Это увеличивает первоначальные капитальные затраты и удлиняет срок строительства, однако создает благоприятные условия для поддержания штреков, поскольку они находятся в массиве угля.

Расчетно-проектное сравнение показывает, что отрабатывать этаж обратным ходом целесообразно при мощности пласта более 0,7—0,8 м, размерах крыла шахтного поля по простиранию меньше 2 км и небольшом выделении метана. Во всех остальных случаях рекомендуют прямой порядок отработки этажей, особенно при фланговом проветривании, когда исходящая струя воздуха поступает в стволы, расположенные у границ шахтного поля; при залегании пласта в породах, склонных к пучению; на пластах, склонных к внезапным выбросам угля и газа, а также при подготовке пластов полевыми штреками.

Важнейшим и непременным условием перехода к отработке этажей обратным ходом являются высокие темпы проведения подготовительных выработок (до 300 м в месяц).

Приведенные соображения в полной мере относятся и к порядку отработки ярусов. Поскольку длина крыльев панелей и выемочных полей обычно не превышает 2 км, следует считать целесообразным обратный порядок их отработки.

Рисунок 13.3. Порядок отработки этажей:

а — прямым ходом;б— обратным ходом

При погоризонтной подготовке шахтного поля выемочные столбы также можно отрабатывать по падению или восстанию пласта. В этом случае на направление отработки выемочного столба оказывают влияние такие факторы, как: угол падения, обводненность, естественная газоносность пласта, отжим угля. Так, при высокой водообильности пласта отработка должна производиться по восстанию с тем, чтобы вода стекала в выработанное пространство, а не скапливалась у забоя лавы. При высокой газоносности пласта необходимо, чтобы схема проветривания выработок была прямоточной, т. е. исходящая струя воздуха, обогащенная метаном, двигалась вверх. При значительном отжиме угля и мощности пласта более 1,5 м при углах падения свыше 8..10° отработка полос по восстанию становится опасной.

Контрольные вопросы:

  - Где применяют погоризонтный способ подготовки?

  - Что является важнейшим условием перехода к отработке этажей обратным ходом?

  - Перечислите достоинства погоризонтного способа?

Литература

Основная [1,4,7,8].

Дополнительная [5,6].

Лекция № 14. Комбинированные системы разработки

План лекции:

1. Общие сведения о комбинированных системах разработки

2. Многозабойный вариант комбинированной системы разработки

3. Комбинированная система разработки парными штреками

1. Общие сведения о комбинированных системах разработки

Система разработки, обладающая свойствами двух систем или нескольких вариантов одной и той же системы, называется комбинированной.

Первая часть этого определения очевидна и не требует каких-либо пояснений, а вторую необходимо расценивать следующим образом.

Если, например, разрабатываемый пласт имеет переменный угол падения (в верхней части 200, а в нижней 70) и его отрабатывают длинными столбами по простиранию (при панельной подготовке) и восстанию (при погоризонтной подготовке), то такую систему разработки также следует считать комбинированной.

Необходимость применения комбинированных систем разработки вызывается стремлением использовать преимущества как сплошной, так и столбовой систем разработки и устранить или сгладить некоторые из присущих им недостатков. В ряде случаев они являются и единственно возможными для эффективной отработки пластов. Следовательно, в конкретных горно-геологических и производственных условиях комбинированные системы разработки должны обеспечить определенный эффект.

2. Многозабойный вариант комбинированной системы разработки

1

2

7

3

5

5

7

4

6

Сущность этой системы состоит в том, что крыло этажа по простиранию делится на две части, размер одной из которых приблизительно на 20-25% больше другого (рис.14.1). От капитальных наклонных выработок проводят этажные откаточный и вентиляционный штреки на указанную длину (≈ на 20-25% больше половины крыла этажа), затем проходится разрезная печь, которая оснащается необходимым забойным оборудованием, и западная (левая) часть крыла отрабатывается обратным ходом по принципу столбовой системы разработки лава-этаж, а восточная (правая) – прямым ходом по принципу сплошной системы разработки.

1 – капитальные наклонные выработки; 2 – этажный откаточный штрек; 3 – этажный вентиляционный штрек; 4 – разрезная печь; 5 – бутовые полосы; 6 – граница шахтного поля (этажа); 7 – очистные забои

Рисунок 14.1 Многозабойный вариант комбинированной системы разработки

Возможны два варианта проведения разрезной печи и очередности ввода лав в работу.

По первому из них разрезная печь проходится в виде одной выработки, от которой очистные работы ведутся только в одной лаве, а вторая не работает (рис.14.2а). Она включается в работу после подвигания первой лавы на величину шага первичной осадки основной кровли и ее обрушения, зависящих от физико-механических характеристик, структуры массива вмещающих пород, скорости подвигания забоя и др. факторов. В противном случае площадь обнажения кровли становится недопустимо большой, что может привести к завалу одной или обеих лав.

По второму варианту проводится две разрезные печи, разделенные между собой целиком шириной 8-10 м, а лавы вводятся в работу одновременно (рис.14.2б).

4

1-й пласт

2-й пласт

а)

б)

4

а) в виде одиночной выработки с последовательным вводом лав в работу;

б) путем проведения двух выработок с одновременным вводом лав в работу

Рисунок 14.2. Способы проведения разрезной печи и очередность ввода лав в работу

Однако этот вариант не может применяться в случае, если рядом с разрабатываемым имеются сближенные пласты, так как оставленный целик угля будет создавать большое опорное давление, а, следовательно, и дополнительные трудности при их разработке.

Транспорт угля и проветривание очистных забоев  показаны на рисунке 14.1 стрелками и не требуют дополнительных пояснений.

Достоинства рассматриваемой системы разработки:

- увеличивается концентрация горных работ на 1 выработку, крыло этажа, пласт;

- при отработке шахтных полей с разными размерами крыльев снижается разбросанность горных работ и улучшается их обслуживание.

Недостатки системы:

- трудность в осуществлении маневровых работ в период, когда очистные забои находятся на небольшом расстоянии друг от друга (когда лавы отойдут на расстояние 150-200 м этот недостаток практически не влияет на их работу);

- две лавы на одном этаже находятся в разных условиях по проветриванию и возможностям достижения максимальной нагрузки: лава прямого хода по газообильности выше лавы обратного хода и на ее работе сказывается взаимозависимость очистных и подготовительных работ, в то время как в лаве обратного хода она отсутствует и в нее поступает максимальное количество свежего воздуха (по мере подхода к границе этажа его будет катастрофически не хватать из-за больших утечек и трудностей регулирования). В результате скорость подвигания лавы обратного хода будет на 20-25% больше по сравнению с лавой прямого хода, а потому снижается и ее суточная нагрузка.

Область применения системы:

- при этажной подготовке шахтных полей (размер крыла панели по простиранию слишком мал для деления его на части);

- при необходимости увеличения нагрузки на пласт за счет дополнительного ввода очистных забоев;

- при необходимости форсированной отработки горизонта (этажа);

- при отработке шахтных полей с разными размерами крыльев, когда переход горных работ на новый горизонт без применения системы связан с появлением дополнительной ступени.

3. Комбинированная система разработки парными штреками

Сущность этой системы состоит в том, что панель разделяется на четные и нечетные ярусы, отрабатываемые в определенной последовательности с применением сплошной и столбовой систем разработки (рис.14.3).

Первыми отрабатываются нечетные ярусы (1-й, 3-й и т.д.) с использованием сплошной системы разработки лава-ярус. После их отработки и проведения разрезной печи четные ярусы (2-й, 4-й и т.д.) оказываются оконтуренными со всех 4-х сторон. Они отрабатываются во вторую очередь по столбовой системе разработки.

Как и в предыдущей системе, очистные забои в четных и нечетных ярусах работают не в одинаковых условиях и характеризу-ются следующими особенностями.

a)

1

2

3

4

5

6

1

2

б)

1

2

3

4

5

6

1

2

а, б – последовательность отработки ярусов в панели; 1 – транспортный ярусный штрек; 2 – вентиляционный ярусный штрек

Рисунок 14.3 Комбинированная система разработки парными штреками

Лавы нечетных ярусов по газообильности выше лав, работающих в четных ярусах, так как после оконтуривания запасов столба подготовительными выработками часть метана из угольного массива дегазируется и дренируется в выработанное пространство отработанных столбов. Кроме того, при отработке четных ярусов отсутствует взаимозависимость очистных и подготовительных работ, в то время как в нечетных ярусах она имеется. В результате скорость подвигания очистных забоев четных ярусов на 20-25% будет больше скорости отработки нечетных и возникает ситуация, при которой новый выемочный столб не будет подготовлен своевременно. Для уравнивания скоростей и своевременной подготовки фронта очистных работ длину лав в четных ярусах необходимо принимать на 20-25% большей по сравнению с нечетными.

Достоинства системы разработки парными штреками:

- быстрый ввод очистных забоев в работу после проведения панельных наклонных выработок;

- каждая из лав в пределах панели проветривается обособленной струей воздуха;

- во всех случаях охрана штреков осуществляется с одной стороны массивом угля, в то время как при сплошной системе разработки вентиляционный штрек чаще всего находится в выработанном пространстве с обеих сторон или же охраняется целиками угля;

- снижаются объемы проведения подготовительных выработок: для трех лав проводится 4 штрека вместо шести, необходимых, например, для чисто столбовой системы разработки лава-ярус;

- уменьшается количество штреков, проводимых с выдачей породы на поверхность (она размещается в бутовые полосы);

- снижаются потери угля за счет отсутствия междулавных целиков;

- на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, отпадает необходимость проведения противовыбросных мероприятий на концевых участках лав, отрабатываемых обратным ходом, так как они, как указывалось выше, дегазируются и разгружаются от горного давления (более чем 20-летний опыт отработки наиболее выбросоопасных пластов h7 и h10 показал, что в лавах, отрабатываемых обратным ходом, в указанных местах не произошло ни одного выброса).

Недостатки системы разработки парными штреками:

- затруднение в использовании бывшего вентиляционного штрека нечетного яруса в качестве откаточного для четного яруса. Для того, чтобы повторное использование выработок стало реальным, штрек 1 (рис.14.3.а) нечетного яруса проводится завышенным сечением и служит в качестве откаточного дважды: вначале при отработке нечетного яруса, а затем – четного. В этом случае уголь по лаве тран-спортируется вверх, что возможно при углах падения пласта до 120;

- сложность поддержания сопряжений лав со штреками, отрабатываемых обратным ходом;

- сложность в обслуживании лав со стороны технического надзора ввиду большой разбросанности их по панели.

Область применения системы:

- при подготовке шахтных полей панелями (при небольших размерах шахтных полей по простиранию возможно применение и при этажной подготовке);

- мощность разрабатываемого пласта не должна превышать 1,0-1,2 м, при большей мощности удерживать сопряжения лав со штреками не удается;

- независимо от газообильности шахты при наличии устойчивых и средней устойчивости пород;

- угол падения пласта – до 120 с таким расчетом, чтобы один штрек использовать в качестве откаточного два срока: вначале при отработке верхней лавы, затем – нижней.

Контрольные вопросы:

- Дайте краткую характеристику многозабойному варианту комбинированной системы разработки?

- Чем вызвана необходимость применения комбинированных систем?

- Приведите достоинства и недостатки системы разработки парными штреками?

Литература

Основная [1,4,6,7].

Дополнительная [1,3,5].

Лекция № 15. Технология выемки угля без присутствия людей в очистном забое на крутых пластах

План лекции:

1. Сущность понятия "безлюдная выемка угля"

2. Технология разработки крутых пластов комплексом оборудования КМД-72

3.  Взрывной способ выемки угля

4. Технические требования к технологии выемки угля без присутствия людей в очистном забое и перспективы ее развития

1. Сущность понятия "безлюдная выемка угля"

К числу способов, освобождающих людей от тяжелого физического труда, обеспечивающих безопасность работ и рост производительности труда, относится так называемая "безлюдная выемка угля", под которой подразумевается такая технология, при которой рабочие в очистном забое отсутствуют.

В настоящее время не имеется четкого определения понятия "безлюдная выемка угля". Под этим термином подразумевают способы, предусматривающие как полный вывод людей из очистного забоя, так и периодическое присутствие их в нем (например, на время ремонта и профилактики оборудования, возведения крепи и т.п.). Поэтому наряду с термином "безлюдная выемка" часто встречаются и другие термины: "выемка без постоянного нахождения людей в очистном забое", "выемка с периодическим присутствием людей в очистном забое", "выемка без присутствия людей в очистном забое" и др.

Наиболее четкое представление сущности безлюдной выемки угля, не допускающее различных ее толкований, будет в том случае, если под ними подразумевать способы, обеспечивающие добычу угля в очистной выработке без присутствия в ней людей при выполнении всех процессов и операций, необходимых для ее нормального функционирования, включая ремонтные и ремонтно-профилактические работы. Именно в таком понимании мы будем употреблять этот термин.

Технология выемки угля без присутствия людей в очистном забое решает не только техническую, но и важнейшую социальную и экологическую задачи – вывод людей из очистного забоя и освобождения их от тяжелого физического труда. Поэтому в настоящее время ей уделяется исключительно большое внимание.

Второй немаловажной причиной, по которой ей уделяется очень большое внимание, является то, что область применения наиболее прогрессивной технологии очистной выемки с применением механизированных крепей постепенно сужается и, кроме того, она не может охватить всего многообразия горно-геологических условий залегания пластов. Такими условиями являются: пласты мощностью менее 0,7 м; пласты с весьма слабыми и труднообрушаемыми кровлями, сползающими и неустойчивыми почвами, частыми геологическими нарушениями и большими колебаниями мощности пластов (20% и более). Неэффективно применять ее и при отработке участков неправильной формы, погашении изолированных целиков, добыче малоценного полезного ископаемого.

В СНГ в течение последних 40-50 лет проведены большие работы по созданию технологии и средств "безлюдной" выемки угля. На шахтах, разрабатывающих пологие и крутые пласты, были испытаны многие технико-технологические решения, отдельные из которых нашли практическое применение. В настоящее время наиболее освоенной является технология выемки без крепления с использованием следующего оборудования: бурошнековых установок; скреперо-стругов; угольных пил; комплекса оборудования КМД-72; взрывной отбойки скважинами и др.

2. Технология разработки крутых пластов комплексом оборудования КМД-72

Технология выемки угля комплексом КМД предложена Донгипроуглемашем. Им могут отрабатываться пласты мощностью 0,45-1,2 м при боковых породах не ниже средней устойчивости. Имеется 2 типоразмера исполнительного органа: для мощности пластов 0,45-0,9 м и 0,6-1,2 м.

Комплекс состоит из исполнительного органа, дистанционных приводов с редукторами, средств подачи исполнительного органа на забой, механизированного погрузочного пункта, обеспечивающего погрузку угля на транспортное средство на штреке и постоянную величину подсыпки угля в камере, необходимую для изоляции камеры от штрека с целью снижения пылеобразования в зоне приводной станции, и др. технических средств, смонтированных на транспортной тележке (рис.15.1).

Выемка угля комплексом КМД-72 производится узкими камерами шириной 1,2 м по восстанию на всю высоту этажа (120 м) с последующим их расширением сверху вниз до размера, определяемого устойчивостью боковых пород (4,2 м).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 – пульт управления; 2 – домкрат подачи; 3 – транспортная тележка;

4 – редуктор; 5 – электродвигатель приводной станции; 6 – вращатель; 7 – механизм удержания с гидравлическими захватами; 8 – приемный бункер; 9 – линейные штанги, параллельно расположенные; 10 – опора-стяжка; 11 – раздаточный редуктор; 12 – режущий бар; 13 – режущая штанга

Рисунок 15.1 – Комплекс оборудования КМД72

Применяют две технологические схемы:

- с оставлением междукамерных целиков угля;

- с закладкой выработанного пространства.

Наиболее прогрессивной считается 2-я технологическая схема, сущность которой заключается в следующем. Сначала выемка угля производится в узких камерах шириной 1,2 м на всю мощность пласта и наклонную высоту этажа (до 120 м). Затем комплекс перемещается по штреку для проведения очередной камеры, а в нижней части пройденной камеры, над откаточным штреком, возводится перемычка для удержания закладочного массива из твердеющей закладки, подаваемой с вентиляционного штрека. Между соседними узкими камерами оставляются целики угля шириной до 4,2 м в зависимости от устойчивости боковых пород. После выемки определенного числа узких камер, когда закладочный массив приобретет достаточную прочность, вынимаются междукамерные целики. Для этого вторым комплексом на всю высоту этажа проводится вначале узкая камера, а затем, после выхода исполнительного органа на вентиляционный штрек, на нем монтируется консольный расширитель с защитным перекрытием и производят расширение камеры до полного сечения сверху вниз. Камера закладывается породой от проведения или восстановления вентиляционного штрека или других источников.

При отработке пластов по первой технологической схеме камеры проходятся и расширяются таким образом, чтобы между ними оставались целики шириной до 1,0 м. Уровень потерь угля в междукамерных целиках составляет при этом 17,5-20%.

А-А

A

A

Комплекс обслуживается бригадой из 4-х человек в составе: машиниста, двух помощников и горнорабочего. Суточная добыча одним комплексом может быть обеспечена до 300 т. Проектная нагрузка на участок при применении 2-х комплексов– 580-600 т/сут., а производительность труда рабочего по забою – 25т/смену.

80-120

1,0

4,2

1,2

Шэ

Шэ

Рисунок 15.2. Технологическая схема выемки угля комплексом КМД-72 с закладкой выработанного пространства

Шэ и  - этажные штреки соответственно откаточный и вентиляционный

Рисунок 15.3. Технологическая схема выемки угля комплексом КМД-72 с оставлением междукамерных целиков

3.  Взрывной способ выемки угля

Этот способ используется при разработке пластов мощностью до 5 м с устойчивыми боковыми породами и выдержанными элементами залегания. Крепость угля может быть любая. Для отделения угля от массива используются длинные скважины, пробуренные по восстанию пласта. Применяется система разработки длинными столбами по простиранию с разделением этажа на подэтажи с наклонной высотой подэтажа 20-30 м .

Подэтажи отрабатываются в нисходящем порядке с опережением верхними лавами нижних на величину шага обрушения пород,  который  устанавливается  практическим  путем  и  составляет

20-30 м .

Отбойка угля производится взрыванием зарядов ВВ в скважинах, пробуренных с одного из штреков параллельно очистному забою на вышележащий штрек станками БСА-7М диаметром 43 или 100 мм (рис 15.4). Расстояние между скважинами по простиранию составляет 1-2 м в зависимости от мощности пласта, крепости угля и величины заряда. По мощности пласта скважины могут буриться в 1-3 ряда. Как правило, скважины взрывают с гидрозабойкой, что повышает эффективность и безопасность взрывных работ. За одно взрывание отбивается уголь на ширину ленты и всю высоту подэтажа. Отбитый уголь самотеком опускается вниз и через углеспускные печи, проводимые через 6 м, поступает на конвейер.

20-30

2-5

20-25

1,0

Шпэ

Шэ

Управление кровлей в лаве осуществляется путем оставления ленточных целиков и естественного обрушения пород. Обычно лава  работает до тех пор, пока не начнется массовое расслоение и обрушение пород. В это время ее останавливают на самопосадку. После самопосадки кровли производят нарезку новой разрезной печи. При этом между обрушенными породами и разрезной печью оставляется целик угля шириной, равной примерно мощности пласта.

Шэ – этажный откаточный штрек;  – штрек подэтажный

Рисунок 15.4.Технологическая схема выемки угля взрывным способом

С помощью описанной технологии достигнуты следующие технико-экономические показатели: производительность труда рабочего по участку – 20 т/выход, расход леса – до 12 м3/1000 т добычи, потери угля – до 30%.

Таким образом, обобщая изложенное, необходимо отметить следующее.

Достоинствами технологических схем выемки угля без присутствия людей в очистном забое являются:

- исключается необходимость присутствия человека в наиболее трудных и опасных условиях подземных работ (запыленность, усиленное горное давление, стесненность рабочего производства, загазованность и т.д.), особенно на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, газа и горным ударам;

- вовлекаются в разработку весьма тонкие (менее 0,6-0,7 м), а также сильно нарушенные со сложной гипсометрией пласты, эффективная разработка которых другими известными в настоящее время способами затруднена или вовсе невозможна;

- невысокая стоимость применяемого оборудования и простота технологического процесса.

Недостатки технологических схем выемки угля без присутствия людей в очистном забое:

- нестабильность показателей работы во времени;

- большие потери угля, достигаемые 50-60%;

- трудности с проветриванием вследствие большого числа тупи-ковых выработок и скважин, перекрытия пути движения вентиляционной струи обрушенными породами и др.;

- большой объем нарезных работ с большим выходом породы;

- неприемлемость большинства из схем для разработки пластов, склонных к самовозгоранию, а также для выемки защитных пластов из-за оставления в выработанном пространстве целиков, концентрирующих на себя давление вышележащей породной толщи.

4. Технические требования к технологии выемки угля без присутствия людей в очистном забое и перспективы ее развития

Несмотря на длительность промышленных испытаний различных средств "безлюдной выемки", большого распространения они не получили из-за присущих им крупных недостатков. Она все еще находится в стадии разработки и промышленных испытаний. Технические требования к их созданию сводятся к следующему.

Технологические схемы и средства выемки угля должны создаваться в первую очередь для условий, в которых невозможно применять современные высокопроизводительные комплексы, т.е. для пластов мощностью менее 0,7 м. Это позволит доработать запасы угля на действующих и ранее отработанных верхних горизонтах шахт без больших капитальных вложений, расширить сырьевую базу коксующихся углей, увеличить срок службы действующих шахт, снизить напряженность и обеспечить социальную защиту коллективов, связанную с необходимостью их закрытия по причине выработки запасов и увеличения затрат.

Должна быть создана надежная аппаратура для дистанционного управления и контроля работы выемочных машин.

Они должны обеспечить минимальный объем проведения подготовительных выработок, иметь специально разработанные средства и схемы транспорта с учетом невысокой нагрузки на транспортную выработку.

Потери угля в недрах должны быть экономически обоснованными. Они не должны считаться решающим фактором при определении целесообразности их применения, особенно для разработки пластов со сложными горно-геологическими условиями.

Технология выемки угля на сверхглубоких горизонтах (1400 м и более) должна базироваться на использовании сил горного давления и других динамических явлений, с использованием нетрадиционных технологий и специальных средств.

Применяемые технологические схемы должны создавать условия для вывода из очистного забоя на примыкающие выработки всех машин и механизмов для их осмотра и ремонта. Этому требованию в наибольшей мере отвечает буровая техника, которая обеспечивает дистанционное управление машиной.

Управление горным давлением должно осуществляться плавным опусканием кровли, а там где это невозможно, необходимо применять двухстадийную выемку угля или же оставлять целики минимально допустимых размеров, возводить искусственные породные массивы и полосы из быстротвердеющих материалов.

Контрольные вопросы:

1. Как производится отбойка угля?

2. Что подразумевается под термином «Безлюдная выемка угля»?

3. Из чего состоит комплекс оборудования КМД 72?

Литература

Основная [2,3,6,7].

Дополнительная [1,4,6].

Заключение

В области совершенствования систем разработки основной задачей является обеспечение условий для дальнейшей интенсификации производства, концентрации горных работ за счет увеличения нагрузки на очистной забой и пласт с целью повышения производительности труда рабочих и снижения себестоимости добываемого угля.

Эта задача решается путем:

- увеличения доли систем разработки длинными столбами и сокращения объема применения сплошных систем;

- создания и внедрения новых вариантов столбовых систем разработки, обеспечивающих прямоточное проветривание по источникам выделения метана, и разработки более совершенных методов предварительной дегазации пластов для исключения вентиляционного барьера с целью дальнейшего увеличения нагрузки на забой, а также разворота мехкомплексов на 1800  и более для отработки смежных столбов с целью сокращения монтажно-демонтажных работ и повышения коэффициента их использования;

- рационального размещения основных и подготавливающих выработок в толще пласта и пород с целью устранения влияния опорного горного давления на крепь, обеспечения условий для повторного использования, бесцеликового и безремонтного поддержания выработок, снижения расходов на ремонтные работы и уменьшения потерь полезного ископаемого путем проведения пластовых выработок вприсечку к выработанному пространству; проведения выработок с длительным сроком службы полевыми;

- обеспечения постоянной длины лавы в пределах выемочного столба путем отработки их по падению (восстанию), расширив диапазон по углам падения и мощности пластов;

- прогнозирования геологических нарушений для обеспечения стабильной работы комплексов и агрегатов;

- создания новых вариантов систем разработки и высокопроизводительных средств комплексной механизации, обеспечивающих выемку угля без постоянного присутствия рабочих в очистном забое;

- разработки новых и дальнейшего совершенствования существующих систем разработки пластов с оставлением породы в шахте (с закладкой выработанного пространства);

- разработки комплекса мероприятий по управлению состоянием массива горных пород с поверхности до начала ведения горных работ с целью исключения внезапных выбросов угля, породы и газа, горных ударов и др.;

- разработки комплекса мероприятий по дальнейшему повышению безопасности работы шахтеров, обеспечению комфортных условий труда и охране окружающей среды.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Обучающийся демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Обучающийся демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы. устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Обучающийся демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы. |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-24 |  | Обучающийся демонстрирует: - незнание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Список использованной литературы

писок использованной литературы

Основная

1 Дейк, Л. П. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений: учебник / Пер. с англ. Б.Л. Фалалеев ; под ред. Э.М. Симкина. - М. : ООО "Премиум Инжиниринг", 2017. - 570 с. : ил.

2 Мырзағалиев Д.М. Қазақстанның мўнай және газды аймақтары: оқуқўралы / Д. М. Мырзағалиев ; Атырау мўнайжәне газ институты. - Алматы: "Эверо", 2014. - 126 с.

3 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений: учебник / Т. П. Сериков [и др.]. - Алматы : Эверо, 2017 - . Т.2. -298 с

4 Судо М.М. Нефть и углеводородные газы в современном мире / М. М. Судо, Р. М. Судо. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во ЛКИ, 2018. - 256 с.

5 Надиров, Н. К.   Кызыл-Орда южный центр нефтегазового комплекса Казахстана / Н. К. Надиров. - Алматы: ТОО "Комплекс", 2017. - 283 с. 6. Нефтегазовые ресурсы Казахстана в системе мировых и региональных отношений: монография. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2012. - 216 с.

6 Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. В 2-х частях. Ч.1-2. – Алматы: Ғылым, 1995. – 320 с.;  400 с.

7 Надиров Н.К., Пусурманова Г.Ж., Дауренбек Н.М., Надиров К.С.,  Химия и физика нефти, газа и угля: Учебное пособие.– Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2009.–407 с.

8 Технология подземной разработки пластовых месторождений   полезных    ископаемых:   Учебник   для   вузов   / Под   общ.    ред. В. И. Бондаренко. – Днепропетровск: НГУ, 2003. – 708 с.

Дополнительная

1. Пучков Л.А., Жежелевский Ю.А. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Том 1. - М. : Изд-во ЛКИ, 2021. - 564 с.

2. Михайлов Ю. М. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - М. : Изд-во Академия, 2007. - 320 с.

3. Болотов А.П., Тищенко В.А., Фрумкин Р.А.Подземная разработка рудных месторождений. Конспект лекций. Изд-во:ДонГТУ, Алчевск, 2006.- 107 с.

4. Шестаков В.А. Проектирование горных предприятий: Учебник. М.: МГГУ, 1995. 508 с.

5. Кузьмин Е.В., Хайрутдинов М.М,, Зенько Д.К. Основы горного дела – М.: ООО «АртПРИНТ+», 2007 – 472 с

6. Городниченко В.И., Дмитриев А.П. Основы горного дела. – М.: Горная книга, 2008. – 441 с.

Надирова Жанна Казимовна

Бимбетова Гульмира Жанкабыловна

Конспекты лекций

Редактор – Надирова Ж.К.

Подписано в печать________________

(число, месяц, год)

Формат бумаги 60х84 1/ 16.

Бумага типографскаяя. Печать офсетная. Объем 4,5  п.л.

Тираж 100 экз. Заказ №______

Издание Южно-Казахстанского университета им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г.Шымкент, пр. Тауке хана,5