Ф.7.03-11

Онгарова А.Х., Уразбекова М.Е., Ахилбеков Ғ.Л

«Жерді түгендеу және жақсарту»

пәнінен

«Жер учаскесінің шекарасын топографиялық пландар арқылы белгілеу»

тақырыбында

Кейс жинағы

Шымкент, 2022ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  УНИВЕРСИТЕТІ

Онгарова А.Х., Уразбекова М.Е., Ахилбеков Ғ.Л

«Жерді түгендеу және жақсарту»

пәнінен

6В07350- Жерге орналастыру, 6В07360- «Кадастр»

білім беру бағдарламасының

білім алушылары үшін

Кейс жинағы

Оқу түрі: күндізгі

Шымкент, 2022ж

ӘОЖ 621.224.7(083.13)

Құрастырушылар: Онгарова А.Х.,Уразбекова М.Е.,Ахилбеков Ғ.Л

«Жерді түгендеу және жақсарту» пәнінен кейс жинағы.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚУ, 2022 –22 бет

Кейс жинағы.- «Жерді түгендеу және жақсарту» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған қажетті барлық мәліметтерін қамтиды.

Кейс жинағы 6В07350- Жерге орналастыру, 6В07360- «Кадастр» білім беру бағдарламасының білім алушылары үшін арналған.

Пікір жазғандар:

Султанбекова П.С – «Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к. доцент

Баспаға Оңтүстік Қазақстан университетінің Әдістемелік кеңесі ұсынған, (№___ хаттама_________________.)

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазахстан Университеті, 2022ж

| Мазмұны Кіріспе; 6. 1; Топографиялық карталар және пландар; 7. 2; Жерлерді түгендеуде масштабтар және олардың дәлдігі; 9. 3; Топырақтардың борпылдағын анықтау; 11. 4; Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы; 13. 5; Пландар мен карталардың шартты белгілері; 14. 6; Топографиялық карталар және пландарда жер бедерін кескіндеу; 14. Кейстік тапсырмасын орындауға арналған тақырыптар тізімі; 16. Ұсынылған әдебиеттер тізімі; 17. Білім алушының білімін бағалау критериялары Пайдаланылған әдебиеттер Кіріспе «Жерлерді түгендеу және жақсарту» пән ретінде жердің сандық және сапалық жай-күйі туралы ақпарат алуға бағытталған жай-күйін зерделеу жөніндегі жұмысты білдіреді.Кешенді түгендеу жұмыстары; - санитарлық-қорғау аймақтары шегінде, алқаптар, учаскелер бойынша, жер пайдаланудың барлық санаттағы жерлеріндегі ауыл шаруашылығы алқаптарының сапалық жай-күйін сандық есепке алу және бағалау; - әртүрлі шаруашылық қызмет нәтижесінде бүлінген жерлердің дәрежесін, сипатын және санын анықтау; - пайдаланылатын жерлерде су көздерінің санын, қазіргі жай-күйін және пайдалану сипатын анықтау; - елді мекендер жерлерінің, орман және су қорының, босалқы және басқа да жер пайдаланушылардың (өнеркәсіп, байланыс, қорғаныс және өзге де мақсаттағы) жерлерін анықтау. Түгендеу жұмыстарының негізі жаңа түсірілімдер мен дешифрлардың нәтижелері бойынша масштабта шығарылған жоспарлы-картографиялық материалдар болып табылады.: - дала және құрғақ дала аймағы, сондай-ақ тау аумақтары үшін 1: 10000 – 1: 25000; - шөл және шөл дала үшін 1:25000-1: 50000. Жердің техногендік бұзылуы ірі масштабтағы картографиялық негізде анықталады(1:2000 – 1:5000). Учаскелердің шекараларын көрші жер пайдаланушылармен келіседі. Жоспарлы картографиялық материалда барлық жер пайдаланушылардың, жер иеленушілердің (жалға алушылардың, заңды немесе жеке тұлғалардың) шекаралары, жер санаттары, сондай-ақ мемлекеттік геодезиялық желі пункттері, геожүйелер бейнеленеді. Жерді кешенді түгендеуді жерге орналастырушыдан, топырақтанушыдан, геоботаниктен және гидрогеологтан тұратын комиссия жер пайдалану өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен жүргізеді. Жерді түгендеу жерді мемлекеттік есепке алу деректері, олардың сапасы мен кәсіпорындардың есептілігі негізінде жүргізіледі. Түгендеудің негізгі міндеттері: - құқық белгілейтін құжаттары бар және тиісті құқық белгілейтін құжаттарсыз пайдаланылатын жер учаскелерін анықтау; - мақсатсыз пайдаланылмайтын жер учаскелерін анықтау; - тұлғаларға меншік құқығымен тиесілі, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша оларға тиесілі емес жер учаскелерін анықтау; - құқық белгілейтін құжаттары бар заңды және жеке тұлғалардың санын анықтау, бірақ мемлекеттік тіркеу жүргізілмеген; - жер есебі мәліметтерінің дұрыстығын тексеру; - жер және жер пайдалану құрылымының өзгеруін талдау; Курсқа келесідей талаптар қойылады: • болашақ бакалавр-жерге орналастырушыға, бакалавр-кадастрға сызу құралдары мен жабдықтарын, материалдарын және оларды сызықты -штрихты шартты белгілерді, шрифттерді қолмен сызуды үйрету; • білім алушыларды акварельды бояулар мен түрлі-түсті тушьтардың касиеттерімен таныстыру, оларды қолдану; жоспардағы жоба мен қателерді түзету әдістерін үйрету; • қолданылатын шрифттерді әріп элементтерінің жуандығын, бояудың түсті өңдерінің күші мен үйлесімділігінің және компановкадағы графикалық құжаттарының барлық элементтерінің композициялық байланыстарын кесілген пропорционалдықта көзбен мөлшерлеуді дамыту. . Автоматтандырылған жер-кадастрлық жүйені құру мақсатында түгендеу материалдары иелері, пайдаланушылар, меншік иелері, жалға алушылар, учаскенің мекен-жайы, учаскені беру мақсаты, егер бар болса қайталама пайдаланушы, тіркеу, құжаттама бойынша алаң туралы мәліметтер алуды көздеуі тиіс. ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ШЕКАРАСЫН Топографиялық карталар және пландар АРҚЫЛЫ БЕЛГІЛЕУ 1. Жерлерді түгендеуде масштабтар және олардың дәлдігі 2. Карта және план туралы түснік 3. Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы 4. Пландар мен карталардың шартты белгілері 5. Топографиялық карталар мен пландарда жер бедерін кескіндеу - Масштабтар және олардың дәлдігі Жер бетін планда немесе картада кескіндегенде жер контурының горизонталь проекцияларын табиғи шамасымен бірде-бір көрсету мүмкін емес. Демек, план немесе карта жер контурының горизонталь проекцияларының кішірейген кескінін береді. Пландағы, яғни картадағы кесінді ұзындығының жердегі тиісті кесіндінің горизонталь проекциясына қатынасы планның немесе картаның масштабы деп аталады. Масштаб: және т. с. с. алынады. Осындай масштаб сандық масштаб деп аталады, оның бөлімі жердегі сызықтардың план мен картаға кескіндеу кезінде қаншалықты кішірейгенін көрсетеді. Мәселен, 1 : 1000 масштаб планда барлық ұзындық өлшемдер 1000 есе кішірейгенін, яғни пландағы 1 см жердегі 10 м-ге сәйкес келетінін көрсетеді. Масштаб әрбір план мен карта бетінің рамкасының оңтүстік қабырғасының астында сандық (сандық масштаб) және графикалық (сызықтық масштаб) түрде керсетіледі. Сандық масштабты біле отырып, картада жердегі өлшенген кесіндінің ұзындығын, керісінше картадағы ара қашықтықты өлшеп, оның жердегі шамасын табуға болады. Мысалы, егер жердегі горизонталь ара қашықтығы 145,3 м- ге тең (яғни, 1 см 10 м-ге тең) кесіндінің масштабы 1 : 1000, пландағы үзындығы 145,3: 10== 14,53 см. Егер картадағы кесіндінің ұзындығы 9,13 см, ал картаның масштабы 1 : 10000 (яғни 1 см — 100 м) болса, онда жердегі сызықтың горизонталь ара қашықтығы 9,13• 100 = 913 м болады. Планды не картаны жасағанда жердің әрбір сызығыньң ұзындықтарын әрдайым бір санға кішірейту қажет; оған сызықты масштабты пайдаланған кезде қол жеткізуге болады. Сызықтық масштаб масштабтың негізі деп аталып, мысалы, әрбір 1—2 см сайын тең кесінділерге бөлінген тік сызық болып табылады. Мұндағы шеткі сол жақтағы кесіндіні әдетте 10 тең бөлікке бөледі. Сызықтық масштабтағы әрбір кесіндіге жердегі белгілі бір кесінді сәйкес келеді. Нөлдік сызықшадан оңға қарай салынған кесінділер 1:2000 масштабта жердегі 20, 40, 60, 80„ 100, 120, 140, 160 м-ді, ал солға қарай 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 м-ді көрсетеді. Масштабтағы аb кесіндісіне жердегі 88 м ұзындығы сәйкес (4.1-сурет) келеді. Сызықтық масштабтың көмегімен 0,5 мм дәлдікпен ара қашықтықты өлшеуге және салуға болады. Ара қашықтықты өте дәлдікпен анықтау үшін көлденең масштабты қолданады. Көлденең масштаб кесінділерді пропорционал бөлуге негізделген. 4.1-сурет график болып табылады. Қөлденең масштабты салу үшін түзуге бірнеше рет 2 см-лік кесіндіні салады, ол масштабтың негізі деп аталады. Бөлінген нүктелерден перпендикулярлар тұрғызылады. Масштабтың негізіне параллель тең аралықта перпендикулярлар арқылы түзулер жүргізіледі. Масштаб негізінің шеткі сол жақтарын жоғарыдан және төменнен 10 бөлікке (2 мм-ден) бөледі. 4.2-суретте көрсетілгендей, алынған нүктелерді көлбеу түзулермен қосады. BE сызығына параллель көлбеу сызықтардың арасындағы кесінділер ЕВ табанының оннан бір бөлігіне тең болады, яғни ED = AB/"10, ал BD перпендикуляры мен BE көлбеуінің арасында жатқан кесінділер масштаб табанының жүзден бір бөлігіне тең. Сірә, осы кесінділердің ең кішісі (t) ED кесіндісінен 10 есе кем, яғни Осындай масштаб нормальды жүздік көлденең масштаб деп аталады. 4.2-сурет Көлденең масштабты қолданып өлшеу жүргізу алдында оның негізгі бөліктері жердегі қандай ара қашықтықтарға сәйкес келетінін анықтау, яғни 2 см, 2 мм, 0,2 мм план масщтабының бөліміне көбейтілгенде неге тең болатынын білу қажет. Мысалы, 1 : 5000 масштабтағы план үшін — 100 м, 5 м, 0,5 м. Өлшеу кезінде циркуль ашасының инесін диаметрі 0,1 мм шеңбер ретінде қабылдауға болады. Осы шамадан кем кесінділерді сызбаға түсіру іс жүзінде мүмкін емес. Планның 0,1 мм нақты масштабына сәйкес келетін жердегі ара қашықтық масштабтың дәлдігі деп аталады. Мысалы, масштабтары үшін олардын, дәлдігі 0,05 м, 0,1 м, 0,2 м, 0,5 м, 1,0 м-ге тең. Демек, осы көрсетілген кесінділерден кем кесінділер берілген масштабтағы планда кескінделмейді. 2. Топырақтардың борпылдағын анықтау Ауылшаруашылық. дақылдарын өндіруге кеткен шығындар жыртылған жерден қайтарылатын болғандықтан, жыртылған жерге трансформациялау кезінде оның сапасымен анықталатын (яғни бонитет балға байланысты есептік шығымдылықты) жер учаскесінің шығымдылығын ескерген жөн. Ол шаруашылық бойынша орташа деңгейден және шығынның қайтарылуын қамтамасыз ететін еңкіші шығымдылықтан төмен болмауға тиісті. Умин =, Зр = 3 + мұнда Умин - дәнді дақылдардың ең кіші шығымдылығы, ц/га; Ц -астықты сатып алу бағасы, 1 ц, ш.б.; 3 - дәнді дақылдарды өңдіруге жұмсалатын шығын, ш.б./га; Зр - дәнді дақылдарды өндіруге жұмсалатын шығын, рентабельділігі (Р) 30% төмен емес. Учаскелерді жыртылған жерге трансформациялау кезінде келесідей кеңістік жағдайлары мұқият ескерілуі тиісті: учаскенің өлшемі, оның конфигурациясы, орналас-қан жері. Ең бірінші кезекте, жыртылған жер аймағымен қатар жатқан учаскелер жыртылған жерге трансформацияланады. Жыртылған жерге трансформацияланатын жеке жатқан учаскелердің өлшемдері топырақтың құнарлылығына, жыртылған жер аймағы- нан қашықтығына, орналасқан жеріне, конфигурациясына және т.б. байланысты. Басқа алқаптарды жыртылған жерге трансформациялағанды негіздеу үшін, трансформация-лау тиімділгін анықтау сызбасын қолдануға болады (кесте 6). Эрозиялық процесстерді болдырмау үшін, жыра сайлардың айналасыңда орналасқан учаскелерді жыртылған жерге қоспаған жөн. Су эрозиясын болдырмау үшін, су қоймаларының айналасындағы су қорғау жолағының табиғи алқаптарын, беткейдің еңісі 3 градустан жоғары болғанда жыртпау керек. Еңісі 0,5 градустан 3 градусқа дейін болса, ені 30 м, ал 0,5 градусқа дейін болса - 50 м жолақ қалдыру керек. Жыртылған жер құрамынан шығарылуға тиісті жер учаскелері: - агроөндірістік топырақтық сипаттамаларына сәйкес келмейтін (шабындыққа жарамды жерлер-жарамдылығы П-ші категория; жайылымға жарамды жерлер- жарамдылығы Ш-ші категория); - ауылшаруашылық. дақылдарын өндіруге жұмсалатын шығынның қайтарылуын қамтамасыз етпейтін, шығымдылығы ең кіші жерлер; - күшті эрозияланған, күшті сортанданған, бүлінген жерлер. Мал азықтық алқаптарға жарамды, бірақ жыртылған жер құрамында жатқан жер учаскелері 4 кестеде келтірілген. Кеңістік қасиеттері ескеріле отырып, оларды жыртыл-ған жер құрамынан шығару тиімділігі анықталады. Бұл кезде ауданы шағын (50 га аз) және бедері жақсы байқалмаған жарамдылығы П-ші және ІІІ-ші категориялы майда контурларды жыртылған жер құрамынан шығару тиімсіз екенін ескерген жөн, өйткені мұндай жағдайда ауылшаруашылық. техникасын пайдалану үшін қолайсыз болады. Есептік шығымдылығы еңкішкене төмен жер учаскелері жыртылған жер құрамынан шығарылады. Трансформацияның тиімділігі жөніндегі қорытынды 4 кестеде жасалады. Жыртылған жер құрамынан шығарылған жерлер, шабындықтарға және түбегейлі жақсартылған жайылымдарға трансформацияланады. 3.Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы Топографиялық карталар үлкен территорияларға жасалады, олар көптеген беттен тұрады. Қартаның бетке бөлінуін жол-жол сызық, ал беттің белгісін картаның номенклатурасы деп атайды. Топографиялық картаның әрбір беті трапеция болып саналады, оған номенклатура беріледі. Карта бетінің номенклатурасы рамканың солтүстік қабырғасының үстінде орналасқан. Номенклатураның жанында, одан басқа осы жерде, ең ірі болып саналатын елді мекеннің аты жазылады. Әрбір бетте тағы да қатар жатқан беттердің номенклатурасы көрсетіледі, мұның өзі карталарды жалғастырып жапсырған кезде оларды іріктеуді жеңілдетеді. Осы жазулар беттің рамкасының сыртындағы қабырғасының ортасында орналасады. Қарталардың номенклатурасы негізін 1 : 1000000 масштабтағы карта құрады, оның рамкасының өлшемі бойлықта 6°, ал ендікте 4°. Осы масштаб бетінің номенклатурасы белдеуді білдіретін латын алфавитінің бас әрпінен және реттік нөмірін көрсететін цифрлардан түрады. Мысал ретінде М-1-60-Б-Г карта бетінің номенклатурасының 1:1000000 масштабтан бастап рет-ретімен құрастыруды қарастырамыз. М-41 бет 1 : 100000 масштабтағы 144 бетке бөлінеді, олар 1, 2, 3, ..., 144 цифрларымен белгіленеді. Осы масштабтың 60-нөмірлі бетінің номенклатурасы М-41 -60 болады. 1 : 100000 масштабтағы М-41-60 картасының бір беті 1 : 50000 масштабтағы картаның 4 бетіне сәйкес келеді: олар А, Б, В және Г әріптерімен белгіленеді. Осы масштабтың екінші бетінің номенклатурасы М-41-60-Б болады. Осы бетті 4-ке бөлуден 1 : 25000 масштабтағы картаның 4 бетін алады; бұл беттер а, б, в, г әріптерімен белгіленеді. Осы масштабтағы картаның ең соңғы бетінің номенклатурасы М-41--бО-Б-г-4 болады. 1:5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негізі болып 1:10000 масштабтағы картаның беті саналады, ал ол болса 1 : 5000 масштабтағы картаның 256 бетіне бөлінеді. 1 : 5000 масштабтағы картаның ең соңғы бетінің номенклатурасы М-41-60 (256) болады. 1 : 2000 масштабтағы картаның номенклатурасын алу үшін 1 : 5000 масштабтағы картаның беті 9 бөлікке бөлінеді; оларды орыс алфавитінің кіші әріптерімен белгілейді. Сонымен 1 : 2000 масштабтағы картаның ақырғы бетінің номенклатурасы М-41-60 (256-и) болады. Топографиялық карталардың масштабына байланысты жеке беттерінің өлшемі туралы мәліметтер және номенклатура үлгілері 1-кестеде берілген. Карталардың номенклатурасы 1 - к е с те Беттің; өлшемі. Масштаб; Ендікте; Бойлықта; Номенклатура үлгілері. 1 : 1000000; 4°; 6°; М-41. 1 :500000; 2°; 3°; M-41-A. 1 : 200000; 40'; 1°; M-41-XXX. 1 : 100000; 20'; 30'; М-41-60. 1 :50000; 10'; 15'; М-41-60-Б. 1 :25000; 5'; 7'30"; М-41-60-Б-Г. 1 : 10000; 2'30"; 3'45"; М-41-60-А-а-1. 1 :5000; Г15"; 1'52",5; М-41-60 (256). 1:2000; 25"; 37",5; М-41-60 (256-и). 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 және 1 : 500 масштабтағы топографиялық пландарды жасаудың негізгі ережелеріне сәйкес ауданы 20 км2-тан аз учаскелердің планын жасау үшін тікбүрышты жол-жол сызық қолданылады. Оның рамкасының өлшемі 1 : 5000 масштаб үшін 40х40 см, ал 1 : 2000, 1 : 1000 және 1 :500 масштабтар үшін 50х50 см болады. Бұл жағдайда жол-жол сызықтың негізі ретінде 1 : 5000 масштабтағы картаның беті қабылданып, олар араб цифрымен белгіленеді. Оған 1 :2000 масштабтағы картаның 4 беті сәйкес болады. Олардың әрқайсысы 1 : 5000 масштабтағы беттің нөміріне орыс алфавитінің бас әріптерінің (А, Б, В, Г) бірін қосып жазу арқылы белгіленеді. Мысалы: 14-Б. 1 : 2000 масштабты карта-ның бетіне рим цифрларымен (I. II. III. IV) белгіленген 1 : 1000 масштабтағы төрт бет және араб цифрымен (1, 2, 3, ..., 16) белгіленген 1 : 500 масштабтағы 16 бет сәйкес келеді. 4.3-сурет 4.Пландар мен карталардың шартты белгілері Топографиялық карталардың шартты белгілері шартты белгілерден, оларды түрлі-түсті безендіруден, түсіндірме жазулар мен цифрлы белгілерден тұратын біртұтас жүйе болып табылады. Шартты белгілер және олардың түр-түстері жердің әр түрлі объектілерін және тектік түрлерін көрнекі көрсетеді. Түсіндірме жазбалар және цифрлық белгілеулер шартты белгілерді кескінделетін объектілердің жеке ерекшеліктері туралы мәліметтермен толықтырады. Біркелкі объектілердің әр түрлі масштабты топографиялық карталардағы кескіні және бояуы негізінен алғанда бірдей, тек көлемдері жағынан ғана өзгеше болады. Белгілі бір топқа енетін объектілердің сапалық және сандық сипаттамалары олардың өзіне тән ерекшеліктерін аздаған толықтырумен еске салатын бастапқы графикалық белгілермен беріледі. Шартты белгілер өзінің атқаратын міндеті және қасиеттері жағынан масштабтық, масштабтан тыс және түсіндірме шартты белгілер болып бөлінеді. Объектілер өзінің шын мәніндегі көрінісінде масштабтық контурлы шартты белгілермен белгіленеді; мұнда олардың кәлемдерін (ұзындығын, енін және ауданын) картадан өлшеуге мүмкіндік болуы тиіс. Масштабтан тыс (нүктелік) шартты белгілермен сұлбасын картаның масштабына түсіруге мүмкін болмайтын көлемі шағын объектілер белгіленеді (ескерткіш, жеке тұрған ағаш, көпір, құдық және т. б.). Масштабтан тыс шартты белгілер — тиісті объектінің сыртқы түрін еске салатын шағын геометриялық фигуралар. Масштабтан тыс шартты белгілер нүктелерінің бірі жердегі объектінің орналасу жағдайын көрсетеді. Осы нүктелермен картадағы объектілердің координаталарын және өзара қашықтығын анықтайды. Өзендер, каналдар, жолдар және басқа сызықтық объектілер де масштабтан тыс шартты белгілермен кескінделеді. Осы белгілер объектінің осін, яғни ортасын табиғи орнына толық сәйкестікте береді, ал оның ені біршама ұлғайтылып көрсетіледі. Жазулар және түсіндірме шартты белгілер масштабтық және масштабтан тыс шартты белгілермен үйлесімді түрде колданылады да, олар объектілердің қосымша сипаттамалары ретінде қызмет атқарады. Елді мекендердің, өзендердің, көлдердің, таулардың және т. б. аттары толық жазылады. Қысқартылған жазулар объектілердің шартты белгілерінің жанында орналасады; олар объектілердің маңызын немесе қасиетін түсіндіреді. Мысалы, мк.— мектеп, вкз.— вокзал. Цифрлық белгілер көбіне объектінің сандық сипаттамасын (көпірдің ұзындығын, енін және жүк көтеру қабілетін; ағаштардың биіктігін, диаметрін және олардың ара қашықтығын, т. б.) көрсету үшін қолданылады. Топографиялық карталарды түрлі-түсті безендіру оның көрнекілігін және айқындығын анағүрлым арттыруға септігін тигізеді. Бояулардың түсі кескінделетін объектілердің шын өңіне негізінен сәйкес болады; ормандар — жасыл, гидрография — көк, жер бедері—қоңыр, елді мекендердің сұлбалары, темір жолдар, көптеген өнеркәсіптік, халық шаруашылық және әлеуметтік-мәдениет объектілері — қара бояулармен боялады. Топографиялық карталар мен пландардың шартты белгілерін Геодезия және картография бас басқармасы белгілейді және оларды түсіру жұмыстарын жүргізетін барлық ведомстволар,мекемелер мен ұйымдар міндетті түрде орындауға тиіс. Іс жүзінде қолдануға қолайлы болу үшін кестелер түрінде шығарылады. 5. Топографиялық карталар мен планадарда жер бедерін кескіндеу Жер беті топографиялық карталар мен пландарда горизонтальдар, шартты белгілер және биіктіктерді жазу арқылы кескінделеді. Құрлық бетіндегі абсолют биіктіктері бірдей нүктелерді біріктіретін қисық тұйық сызықтар горизонтальдар деп аталады.. Жер бедерін горизонтальдармен кескіндеген кезде олардың тек бүтін санмен алынған биіктіктері (метрмен көрсетілгендері) ғана пландар мен карталарда көрсетіледі. Екі дәйекті горизонтальдар биіктігінің айырымы қиманың биіктігі (һ), ал яландағы горизонтальдардың ара қашықтығы төсеу (d) деп аталады. Топографиялық карталар мен пландарда жер бедері қимасының мынадай биіктіктері қабылданған ( 2-кесте): 2 -кесте Жер бедерінің сипаттамасы; Қарта масштабына байланысты қима биіктігі, м. 1 : 25000; 1 : 50000; 1 : 100000; 1 : 200000. Жалпақ жазықтықты Жазық,ойлы-қырлы және төбелі Таулы Биік таулы; 2,5 5 5 10; 10 10 10 20; 20 20 20; 80 40. 40. Түсіру учаскесі жер бедерінің сипаттамасы; Жербедері қимасының биіктігі(м) топографиялық. 1 : 50000; 1 : 2000; 1 : 1000; 1 : 500. Ылдилау бұрышы 2°-қа дейінгі жазық Ылдилау бұрышы 4°-: қа дейінгі адырлы Ылдилау бұрышы 6°-қа дейінгі ойлы-қырлы Таулы және тау етегі; 0,5; 1 1; 2 2; 5 2; 5; 0,5; 1 0,5; 1; 2 1; 2 2; 0,5 0,5 1; 0,5 0,5 0,5 1. Жер бедерінін, пішінін айыруды және нүктелердің биіктігін анықтауды жеңілдету үшін картадағы әрбір төртінші немесе бесінші горизонтальдар қалыңдатылады. Осындай мақсатпен горизонтальдарға перпендикуляр қысқа сызықшалар қойылады, олар беткейдің төмендейтін бағытын көрсетіп, бергштрих деп аталады. Карталарда горизонтальдар қоңыр түспен көрсетіледі, оларды Балтық теңізінің деңгейінен есептелетін абсолют биіктігімен жазады. Горизонталь биіктігін көрсететін цифрларды жазғанда олардың табаны еңкіштің төмендеу жағына қарай бағытталған болуы тиіс. Жер бедерінің негізгі пішіндері мынадай болып бөлінеді: жазық, қырат (тау, төбе), қазан шұңқыр, жота, өзек және кезең. Таудың ең биік жері — шың, ал тау табаны — тау етегі деп аталады. Өзек — жердің созылған ойлы жері, ол бір бағытта біртіндеп төмендейді. Өзектің ең аласа жері, яғни екі беткейдің қиылысқан жері суағар немесе тальвег деп аталады. Өзекке қарама-қарсы біртіндеп әр бағытта созыла орналаскан жер бетінің дөңес пішіні жота делінеді. Әдетте, екі өзек бірінен-бірі жота арқылы бөлініп жатады. Тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқан ойпан бөліктерді кезең деп атайды. Олардың едәуір бөлігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Таудың шыңы, қазан шүңқырдың түбі, езектің ең аласа жері жер бедерінің езіне тән нүктелері, суайрық және суағар жер бедерінің өзіне тән сызықтары деп аталады. Карталар мен пландарда ашық кен, үйінді, бөгет, қорымдар және т. с. с. объектілер арнайы шартты белгілермен көрсетіледі. Горизонтальдар мен шартты белгілерге қосымша ретінде картада төбелердің үшар басындағы, суайрықтарының бұрылыстарындағы, ойпаң жерлердегі өзіне тән нүктелердің биіктіктері жазылады. Бақылау сұрақтары 1. Масштабтар түрлері және олардың дәлділігі. 2. Карта және план туралы түсінік 3. Топографиялық карталардың номенклатурасы. 4. Топографиялық карталар мен пландарда жер бедерін кескендеу реті. Студенттердің өзіндік кейстік тапсырмаларын орындауға ұсынылатын тақырыптар тізімі 1. Жер учаскесін жыртылған жерге пайдалану тиімділігін анықтау 2.Жерге орналастыру карталарынан, жобаларынан және жоспарларын бояумен безендіру. 3.Топырақтың механикалық құрамын анықтау. 4.Алаптарды реттестіруді экономикалық және экологиялық тұрғыдан негіздеу 5.Танап қорғау ағаш көшеттерінің ауданын анықтау 6.Теодалитгік түсіріс жоспарын сызу және безендіру. 7. Сызу элементтерін қарындашпен және тушьпен сызу. 8.Жоба тақырыбы мен басқа сыртқы жазуларын сызу және компановкалау. 9 Планшет сызу және оның рамкаларын безендіру. 10 Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жоспары түп нұсқасын сызу және безендіру. 11.Жобаның графикалық - құжат және картографиялық жоспар негізі. 12 Жерді пайдалану түсіріс негізін, жобаның сыртқы жазулары мен мазмұнының элементгерін сызу. 13. Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасын бояумен безендіру. 14.Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасын бояу, шаруашылық учаскелердің шекарасы мен жазуларын түрлі - түсті тушьпен безендіру. 15.Жоспарлау және салу жобаларын сызу және бояумен безендіру. 16. Жоспарлау мен салу жобаларын безендіру ерекшеліктері. Жоспарлау жобасының негізі және қосымша сызба элементтерін тушьпен сызу. 17. Картографиялық курсив әріптерін салу әдістері. 18. Қарапайым шифт әріптерін салу. 20. Көркем шрифтпен сөздерді жазу. 21 .Жер пайдалану жоспарынын көшірмесін калька қағазына көшіру. 22. Жер пайдалану жоспарының көшірмесін миллиметровка қағазына көшіру тәсілдері. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 1. Мустафанова Г.К. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Государственная регистрация, учет земель и недвижимости» для студентов специальности 050903-Землеустройство и 050907-Кадастр. /ЮКГУ. Октябрь 2012г. -24с. эл. опт. диск (СD-ROM) http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe 2. Мустафанова Г.К., Рыскелдиева Н.А., «Жер кадастры» пәнінен практикалық сабақтарға арналған Әдістемелік нұсқау. /ОҚМУ. Сәуір 2012ж. -24бет. эл. опт. диск (СD-ROM) http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe 3.Мустафанова,Г.К. Жер кадастры : Жоғары оқу орындарының Кадастр, Жерге орналастыру маманд. студ. үшін оқытушымен бірге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау / Г. К. Мустафанова, Н. А. Рыскельдиева. - Шымкент : ОҚМУ, 2012 Экземпляры: всего:1 - КЦ(1) эл. опт. диск (СD-ROM) http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe 4.Мустафанова,Г.К. Жер кадастры пәнінен : Кадастр, Жерге орналастыру маманд. студ. үшін зертханалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау / Г. К. Мустафанова, Н. А. Рыскельдиева. - Шымкент : ОҚМУ, 2012 Экземпляры: всего:1 - КЦ(1) эл. опт. диск (СD-ROM) http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe 5. Мустафанова Г.К. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Государственная регистрация, учет земель и недвижимости» для студентов специальности 050903-Землеустройство и 050907-Кадастр. /ЮКГУ. Октябрь 2012г. -24с. эл. опт. диск (СD-ROM) http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe 6. Мустафанова Г.К., Рыскелдиева Н.А., «Жер кадастры» пәнінен практикалық сабақтарға арналған Әдістемелік нұсқау. /ОҚМУ. Сәуір 2012ж. -24бет. эл. опт. диск (СD-ROM) http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe 7 Есимов Е.К Жерді кадастрлық аймақтау пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған Әдістемелік нұсқау. /ОҚМУ 2011ж. эл. опт. диск (СD-ROM) http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe Қосымша әдебиет 1. Прейскурант Цены на отдельные работы по землеустройству и земельному кадастру Южно-Казахстанского дочерного государственного предприятия Республиканского государственного предприятия. г.Шымкент. 2012г. Справочник. 2.ҚР Жер кодексі РК Алматы 2011-96 бет |  |
| --- | --- |

Білім алушының білімін бағалау критериялары

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критериялары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, - пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс шешім қабылдауы, - пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | жақсы | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс материалдарды меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; - теориялық білмді дұрыс қолдану; - қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; - жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - материалдарды меңгеруі; - елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; - оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - материалдарды меңгеруі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 | қанағаттанарлық | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; - барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; - оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; - барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| FX | 0,5 | 25-49 | қанағаттанарлықсыз | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - бағдарлама материалын білмеуі, - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы |
| F | 0 | 0-24 |  | Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс - бағдарлама материалын білмеуі, - барлық тапсырмалар түрі бойынша анық қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы |

Онгарова А.Х., Уразбекова М.Е., Ахилбеков Ғ.Л

«Жерді түгендеу және жақсарту» пәнінен КЕЙС жинағы

__________ .. 2022 ж. басуға қол қойылды. Қағаздың пішімі 60х84 1/16.

Офсеттік баспа. Көлемі __б.т. Таралымы    дана.

Тапсырыс №

М.О. Әуезов атындағы ОҚУ баспа орталығы.

Шымкент, Тауке-хан даңғылы, 5.