Ф. 7.03-03

Надирова Ж.К.

Сборник кейсов по дисциплине

«Охрана окружающей  среды в нефтегазовой отрасли»

для студентов обучающихся по образовательным программам

ОП 6В07210 - Нефтегазовое дело,

6В07215 – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа, 6В07216 – Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Шымкент, 2023

Ф. 7.03-03

Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»

Факультет «Механика и нефтегазовое дело»

Кафедра «Нефтегазовое дело»

Надирова Ж.К.

Сборник кейсов по дисциплине

«Охрана окружающей  среды в нефтегазовой отрасли»

для студентов обучающихся по образовательным программам

6В07210 - Нефтегазовое дело,

6В07215 – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа, 6В07216 – Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

УДК 622.276/.279

ББК 38.6-4

Составитель:  Надирова Ж.К.

Сборник кейсов по дисциплине «Охрана окружающей  среды в нефтегазовой отрасли».  - Шымкент: ЮКУ им. М. Ауэзова,  2021. – 58 с.

Сборник кейсов по дисциплине «Охрана окружающей  среды в нефтегазовой отрасли» составлен в соответствии с требованиями учебного плана и учебной программы дисциплины и включает материал для решения примеров и ситуаций из реальной действительности с целью развития у студентов профессиональных навыков и логических приемов при решении поставленных вопросов и задач в области охраны окружающей  среды в нефтегазовой отрасли. Сборник кейсов предназначен для студентов, обучающихся по ОП 6В07210 - Нефтегазовое дело, 6В07215 – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа, 6В07216 – Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Рецензенты:  Ибрагимов Ф.Р. – директор НУПЦ «Мунайгазпроект»

Бимбетова Г.Ж.- к.т.н., асс. профессор

кафедры «Нефтегазовое дело»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Нефтегазовое дело»  ( протокол №    от «    »       202 г.),  методической комиссией факультета «Механики и нефтегазового дела», ( протокол №     от  «     »         202  г.)

Рекомендовано к изданию учебно - методическим советом ЮКУ им. М. Ауэзова  (протокол №     от   «    »                     2023 г.)

© Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова, 2023 г.

Ответственная за выпуск Надирова Ж.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| 1 Кейс №1. Биологическая очистка нефтезагрязненных сточных вод | 7 |
| 1.1 Теория к кейсу №1 | 7 |
| 1.1.1 Влияние нефтепродуктов на водные объекты | 7 |
| ## 1.1.2 Показатели загрязненности сточных вод | 7 |
| 1.1.3Биологическая очистка стоков | 9 |
| ## 1.1.4 Анаэробные системы очистки | 13 |
| 1.1.5 Аэробные системы очистки | 14 |
| 1.1.6 Применение биологического препарата «Дестройл» для биологической очистки нефтезагрязненных объектов | 19 |
| 1.2 Задания к кейсу | 19 |
| 2 Кейс №2. Аппаратурное оформление биологической очистки сточных вод | 21 |
| 2.1 Теория к кейсу №2 | 21 |
| 2.1.1 Биологические фильтры | 21 |
| 2.1.1.1 Общие сведения о биологических фильтрах | 21 |
| 2.1.1.2 Классификация биофильтров | 22 |
| 2.1.1.3 Биофильтры с объемной загрузкой | 23 |
| 2.1.1.4 Биофильтры с плоскостной загрузкой | 24 |
| 2.1.1.5 Погружные биофильтры | 24 |
| 2.1.1.6 Распределение сточных вод по биофильтрам | 26 |
| 2.1.2 Аэротенки | 28 |
| 2.1.2.1 Принципы очистки сточных вод в аэротенках | 28 |
| 2.1.2.2 Классификация аэротенков по гидравлической схеме работы и нагрузке | 29 |
| 2.1.2.3 Системы аэрации в аэротенках | 30 |
| 2.1.2.4 Конструкции аэротенков | 34 |
| 2.1.3 Окситенки | 36 |
| 2.2 Задания к кейсу | 38 |
| 3 Кейс №3. Методы очистки нефтезагрязненных почв | 39 |
| # 3.1 Теория к кейсу | 39 |
| 3.1.1 Влияние отходов нефтегазовой отрасли на метаболизм почвенного биоценоза | 39 |
| 3.1.2 Преобразования нефти в почвенном горизонте при ее утечках | 42 |
| 3.1.3 Рекультивация нефтезагрязненных земель | 45 |
| 3.1.2.1Технические способы предотвращения и очистки нефтезагрязнений | 46 |
| 3.1.2.2 Биологические методы очистки и пути их интенсификации | 47 |
| 3.1.2.2.1 Интродукция микроорганизмов - деструкторов в нефтезагрязненную среду | 48 |
| 3.1.2.2.2 Активация аборигенной микрофлоры путем внесения в почву питательных веществ | 51 |
| 3.2 Задания к кейсу | 54 |
| Заключение | 55 |
| Список использованных источников | 56 |

Введение

Педагогический процесс представляет собой совокупность последовательно реализуемых способов передачи информации, организации учебно-познавательной, развивающей деятельности, стимулирования активности студентов, поэтому является технологичным.

Кейс-метод как интенсивная образовательная технология даёт прекрасные  сочетания педагогического руководства с развитием самостоятельности, инициативы, творчества преподавателя и студента. Кейсы – это учебные материалы, в которых сформулированы практические проблемы, предполагающие коллективный или индивидуальный поиск их решения. Слово кейс (англ. keys), означает «случай, обстоятельство, дело».

Кейсы развивают аналитические, исследовательские умения, а также вырабатывают способности анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать управленческие решения, помогают иллюстрировать и закреплять теоретический материал, формировать практические навыки.

В настоящее время нефть и нефтепродукты признаны главными загрязнителями окружающей среды. Даже при современных достижениях по охране окружающей среды загрязнение почвогрунтов нефтью в процессе ее добычи, транспортировки и хранении остается проблемой не решенной.

Поступление нефти в окружающую среду связано с утечкой ее из поврежденных трубопроводов, при фонтанировании из разбуренных и эксплуатационных скважин. Присутствует она также в составе буровых растворов. Из-за высокой степени загрязнения имеет место отчуждение земельных угодий из сельскохозяйственного оборота, которые становятся практически непригодными для земледелия, нарушается экологическое равновесие природных ландшафтов, замедляется развитие, а при высоких концентрациях наблюдается и гибель живых организмов почвы.

Представленный сборник кейсов предназначен для ознакомления студентов с методами экологической биотехнологии, направленной на защиту окружающей среды при помощи микроорганизмов.

Экологическая биотехнология – это новейший подход к охране и сохранению окружающей среды при совместном использовании достижений биохимии, микробиологии, генетической инженерии и химических технологий. Цель экобиотехнологии – защита природных экосистем  от антропогенных и техногенных воздействий; основные способы – биовосстановление, биопереработка и биовосстановление.

При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или пассивную позицию. Увидев интересную линию доказательств, он может её поддержать или настоять, чтобы она стала приоритетной, выведя из поля обсуждения другие. Разбирая кейс в аудитории, преподаватель рассказывает, какое решение он считает правильным, а потом просит студентов найти в его точке зрения слабую сторону, что помогает выработать у студентов свой взгляд на проблему.

Кейс № 1. Биологическая очистка нефтезагрязненных сточных вод сточных вод

1.1 Теория к кейсу

1.1.1 Влияние нефтепродуктов на водные объекты

Нефть, попадая в водоем, затягивает водные пространства плотным слоем, не допуская проникновение кислорода воздуха в объем акватории.

Она содержит в своем составе токсичные компоненты, оказывающие разрушительное воздействие уже в небольших концентрациях. В результате чего, гидробионты затормаживают свое нормальное существование, прекращается их размножение. Для человека опасно содержание нефти в питьевой воде.

Нефтепродукты в производственных сбросах представлены разнообразными составляющими:

- в виде плавающей пленки

- в эмульсионном виде

- растворенными формами

Изъятие каждой из выше перечисленных групп из сточных вод происходит определенным методом, а наибольший эффект очистки достигается их совокупностью. Чтобы подобрать оптимальное технологическое оборудование необходим тщательный анализ конкретного стока.

Важное значение имеют:

- расход очищаемой жидкости

- исходное содержание нефтепродуктов

- нормативы очистки

1.1.2 Показатели загрязненности сточных вод

Основную массу нефтезагрязнителей в сточные воды превносят транспортные средства, нефтеперерабатывающие и машиностроительные заводы, производства химизделий. Поскольку образование на них нефтепродуктов и их сброс в стоки доходит до высоких значений, то на таких предприятиях обязательна установка дополнительной предочистки – локальных очистных сооружений типа нефтеловушек. Оптимальные габариты таких конструкций просчитываются исходя из концентраций н/п в сточных водах и их расчетных расходов. Также необходимо учитывать источник образования данных загрязнителей, ведь, к примеру, ливневые воды характеризуются слабыми концентрациями загрязняющих веществ, но большими объемами, а талые, наоборот, - высоким содержанием примесей, но малыми производительностями.

На всех этапах очистки сточных вод ведется строгий контроль за качественным составом воды. При этом проводится детальный анализ состава сточной воды с выяснением не только концентраций тех или иных соединений, но и более полное определение качественного и количественного состава загрязнителей. Необходимость такого анализа определяется спецификой системы переработки, так как в сточных водах могут присутствовать токсические вещества, способные привести к гибели микроорганизмов и вывести систему из строя.

Определение таких показателей, как органолептические (цвет, вид, запах, прозрачность, мутность), оптическая плотность, рН, температура не вызывает трудностей. Сложнее определить содержание органических веществ в сточной воде, которое необходимо знать для контроля работы очистных сооружений, повторного использования сточных вод в технологических процессах, выбора метода очистки и доочистки, окончания процесса очистки, а также оценки возможности сброса воды в водоемы.

При определении содержания органических веществ широко используются два способа: химическое потребление кислорода и биохимическое потребление кислорода. В первом случае методика основана на окислении веществ, присутствующих в сточных водах, 0,25% раствором дихромата калия при кипячении пробы в течение 2 часов в 50% (по объему) растворе серной кислоты. Для полноты окисления органических веществ используется катализатор - сульфат серебра. Дихроматный способ достаточно прост и легко автоматизируется, что обуславливает его широкое распространение.

Биохимическое потребление кислорода измеряется количеством кислорода, расходуемым микроорганизмами при аэробном биологическом разложении веществ, содержащихся в сточных водах при стандартных условиях за определенный интервал времени. Определение биохимического потребления кислорода требует специальной аппаратуры. В герметичный ферментер помещается определенное количество исследуемой сточной воды, которую засевают микроорганизмами. В процессе культивирования регистрируется изменение количества кислорода, пошедшего на окисление соединения, присутствующего в сточных водах. Лучше всего культивировать микроорганизмы из уже работающих биологических систем, адаптированных к данному спектру загрязнений.

Определение лишь одного из показателей качества сточной воды (химического или биохимического потребления кислорода) не всегда позволяет оценить как ее доступность для биологической очистки, так и степень конечной очистки. Так, например, имеется целые группы соединений, определение химического потребления кислорода для которых невозможно, хотя эти соединения вполне доступны для биохимического определения кислорода и наоборот. Все это говорит о том, что для оценки чистоты сточных воды необходимо использовать одновременно оба метода.

Биотехнология будет оказывать многообразное и все возрастающее влияние на способы контроля за окружающей средой и на ее состояние. Хорошим примером такого рода служит создание новых, более совершенных способов переработки отходов, однако применение биотехнологии в данной сфере отнюдь не ограничивается этим. Биотехнология будет играть все большую роль в химической промышленности и сельском хозяйстве, помогая создать замкнутые и полузамкнутые технологические циклы, решая хотя бы отчасти существующие здесь проблемы.

1.1.3 Биологическая очистка стоков

Известно, что в естественных условиях в водоемах и в почве происходит биологическое самоочищение. Но как только концентрация вредных веществ превышает критическую, развитие живых организмов, а также процесс биологического самоочищения нарушается. Под влиянием чужеродных вредных веществ нарушается установившееся равновесие, возникают нежелательные изменения, отрицательно воздействующие на здоровье человека и его хозяйственную деятельность.

К веществам, загрязняющим водоемы и почву относят:

1)различные яды и вредные вещества - соли тяжелых металлов, мышьяк, цианиды, фенолы, анилин, пестициды и др., ингибирующие активность ферментных систем, связывающие кислород или нарушающие жизненные процессы;

2) кислоты и щелочи, изменяющие реакцию среды в природных водоемах и приводящие к нарушению равновесия в живых системах;

3) поверхностно-активные вещества, которые в последнее время с развитием химической промышленности все чаще попадают в природные водоемы, образуя слой пены на поверхности.

Эти вещества очень опасны, так как часто недоступны воздействию микроорганизмов и не разрушаются;

4) растворимые органические вещества, содержащие углерод и азот, нефтепродукты, углеводы и т. д.

Данная группа веществ используется микроорганизмами в качестве субстрата и способствует их чрезмерному размножению в водоемах. В свою очередь, это приводит к увеличению расхода растворенного в воде кислорода и развитию анаэробной, гнилостной микрофлоры, что вызывает вымирание других форм жизни. В таких условиях могут развиваться микроорганизмы, опасные для здоровья человека, например сульфатредуцирующие бактерии, в результате действия которых появляется неприятный запах сероводорода и т.д.;

5) нерастворимые органические соединения - крахмал, целлюлоза, лигнин, другие высокомолекулярные вещества, которые в виде плавающих частиц поступают в водоемы и вызывают последствия, схожие с действием веществ предыдущей группы;

6) радиоактивные и другие вредные загрязнители.

Водоемы и почва представляют собой биологические системы, способные утилизировать отходы. В почву помимо отходов сельского хозяйства (навоз, солома и др.) попадают коммунальные и промышленные отходы. Как известно, навоз, компосты и солома являются удобрениями для полей. Однако необходимо знать предельные количества внесения удобрений. Вокруг крупных животноводческих комплексов требуются большие земельные площади, чтобы без ущерба для почвы утилизировать образующийся навоз. Жидкий свиной навоз перед вывозом на поле необходимо выдержать 6-8 мес., чтобы инактивировать патогенную микрофлору. При использовании отходов животноводческих ферм для удобрения полей, один из критериев  -  содержание азота, максимально допустимая доза которого составляет 300 кг/га. Практика показывает, что количество жидких отходов свиноферм, вносимых методом орошения за 1 год на площадь 1 га, не должен превышать 250 м3. Но на больших животноводческих комплексах ежесуточно образуются сотни тонн жидких отходов, следовательно, под них требуется сотни гектаров земель. На полях можно утилизировать также отходы пищевой промышленности, ил очистных сооружений. Допустимое количество отходов зависит от свойств почвы, химического и биологического состава отходов.

В большинстве случаев отходы перед внесением в почву предварительно обрабатывают аэробной или анаэробной ферментации, выдержки, обезвоживания и др. При выборе способа утилизации отходов на полях или при внесении прежде всего требуется учитывать опасность заражения растительной массы, животных и человека вредными химическими веществами или болезнетворными микроорганизмами. В почве происходят физические, химические и биологические изменения отходов, некоторые компоненты трансформируются, другие иммобилизуются. Важно отметить, что почва хорошо задерживает фосфорные соединения, которые могут использовать растения. В среднем на 1 га земли за год можно вернуть в виде растительной массы 20--60 кг фосфора. Способность сорбировать фосфор зависит от содержания в почве гумуса, алюминия, железа, кальция и от рН. Утилизация азота зависит от потребления его растениями, интенсивности денитрификации и степени перехода азота в аммиак, а также от количества отходов на единицу площади земли.

Скорость разрушения органических компонентов в почве различная, поэтому у некоторых веществ период полураспада длится месяцами, а у некоторых продолжительность полураспада измеряется часами и минутами. Скорость разрушения зависит от свойств почвы, температуры, влажности, рН и других факторов. Так, органические вещества в почве трансформируются микроорганизмами и другими биологическими объектам, а неорганические обычно абсорбируются частицами почвы или осаждаются, но не разрушаются. Особую опасность представляют тяжелые металлы, поэтому их количество в почве строго лимитируется. По данным Р. Ц. Лоера (R. C.Loehr, 1984) в почву можно внести (в кг/га): цинк не более 1000, медь и никель не более 500, а кадмий не более 20. Вносить металлы можно в почвы с высокой катионообменной способностью; в почвы с низкой катионообменной способностью допустимые количества цинка, меди, никеля и кадмия соответственно 250, 125, 125 и 5 кг/га.

В заключение можно сказать, что использовать почву для утилизации отходов можно и необходимо, но это надо делать при постоянном строгом контроле за процессами усвоения всех компонентов.

Выбор оборудования и метода очистки сточных вод зависит от характера самого загрязнения. Твердые плавающие предметы отделяют на ситах, жиры и масла  -  фильтрацией через специальные фильтры. Осаждение можно осуществлять в ямах с досками, расположенными в верхнем слое воды, перпендикулярно направлению потока воды. Доски должны находиться над уровнем воды. В таких ямах на дно оседают тяжелые твердые предметы. Чтобы их оседание было полным, размеры ямы должны быть подобраны в соответствии с размерами осаждаемых частиц и скоростью потока воды. Для обеспечения периодического удаления осадка необходимо устраивать резервные ямы.

При рециркуляции воды или для временного замедления биологических процессов сточные воды иногда обрабатывают хлором или хлорной известью. Химическая очистка сточных вод осуществляется путем регуляции рН и осаждения коллоидных веществ электролитами (чаще всего солями железа или алюминия), поликатионитами, флокулянтами. Эти методы обычно комбинируют с биологическими методами очистки: обработкой воды в аэробных условиях активным илом или анаэробной ферментацией.

Чтобы обеспечить в аэротенках интенсивное образование ила и утилизацию органических веществ стоков, важно правильно определить скорость потребления кислорода, что прямо связано со скоростью утилизации органических веществ (u,s) и скоростью накопления активного ила (цт) согласно уравнениям:

DS/dt = X = /Ys

где s -- удельная скорость роста; Ys -- выход биомассы из субстрата (экономический коэффициент), г/л.Скорость массопередачи кислорода, как известно, характеризуется уравнением:

M = K (C* - Cl)

где К -- объемный коэффициент массопередачи кислорода, С*, Сl -- равновесная и рабочая концентрации растворенного кислорода, г/л.

На практике для очистки стоков используют различные технические системы. Если сточные воды не сильно загрязнены, для очистки можно использовать окисление на капельных или биологических фильтрах. При этом предварительно очищенную от механических примесей и жиров жидкость пропускают через плотный слой каменной щебенки, кокса или крупнозернистого (0,5--5 см) полимерного материала (полистирола или полипропилена) толщиной 0,9 -- 3 м. Через несколько недель поверхность слоя покрывается слизистой пленкой, состоящей из микробной массы. В контакте с воздухом (в случае необходимости используют принудительную циркуляцию воздуха) микроорганизмы начинают эффективно окислять органические вещества сточных вод. БПКз их равен 500 мг/л. Пропуская через биологические фильтры промышленные сточные воды со скоростью 1000-- 1200 л/м3 в сутки, добиваются снижения БПК6 до 10 мг/л. Воз-дух можно пропускать снизу вверх и наоборот. Подача воздуха должна быть около 0,6 м3/мин на 1 м2 поверхности фильтра.

При работе с биологическим фильтром надо следить за составом сточных вод, не допускать перегрузку фильтра и предотвращать уничтожение микрофлоры токсичными соединениями и нерастворимым остатком. В холодное время года такие системы очистки снижают или совсем теряют свою эффективность, так как невозможно регулировать температуру воды.

На сезонных предприятиях, например на сахарных заводах, для аэробной очистки вод используют биологические пруды - систему прудов глубиной 0,6--1,2 м. Одновременно они служат водохранилищами. В прудах нельзя допускать протекания анаэробных процессов гниения. В теплое солнечное время в прудах могут развиваться одноклеточные фотосинтезирующие водоросли, весьма благоприятно влияющие на очистку воды. По окончании сезона работ воду спускают, а ил используют в качестве удобрения.

Способы очистки сточных вод базируются на микрофлоре, способной активно перерабатывать загрязнения. Для деятельности микроорганизмов кроме органических питательных веществ необходим кислород и в небольшом количестве биогенные вещества в виде азот - и фосфорсодержащих веществ.

В биологических фильтрах бактерии находятся в неподвижном состоянии в слизистой пленке, покрывающей крупно-зернистую поверхность наполнителя. Очищаемая вода медленно капает сверху, а в щели между гранулами поступает воздух естественным путем или принудительно (аэрация). Мощность биологических фильтров зависит от площади поверхности наполнителя.

В биологических прудах колонии микроорганизмов свободно перемещаются в воде. Кислород поступает через водную поверхность или от фотосинтезирующих водорослей и естественным образом медленно растворяется в воде. Микроорганизмы свободно перемещаются в воде. Кислород поступает через водную поверхность или от фотосинтезирующих водорослей и естественным образом медленно растворяется в воде. Концентрация микроорганизмов и одноклеточных растений должна быть не слишком высока, иначе на дне прудов появится дополнительный слой осадка, анаэробные процессы гниения начнут преобладать над аэробными, и произойдет вторичное загрязнение воды.

Сейчас у нас и за рубежом широко распространены интенсивные методы очистки сточных вод, когда в водный бассейн вводят большие количества воздуха и непрерывно перемешивают воду вместе с бактериальным илом.

Примеры интенсивной очистки - система аэрируемых прудов, в которые воздух подают при помощи специальных механических аэраторов, и аэротенки. Последние представляют собой железобетонный или металлический резервуар, в котором непрерывно происходит перемешивание сточных вод, микробного ила и воздуха. Аэротенки работают в комплекте с отстойниками, где осаждается ил, который накапливается в больших количествах.

На промышленных предприятиях, в том числе относящихся к микробиологической промышленности, в состав очистных сооружений обычно входят следующие узлы: усреднитель стоков для выравнивания концентраций загрязнений и стабилизации потока сточных вод; отстойник для осаждения взвешенных веществ; аэротенк или биофильтр, в котором осуществляется собственно биодеградация органических соединений; регенератор, в котором осуществляется восстановление активности ила; отстойник активного ила.

Наиболее крупномасштабной отраслью российской биотехнологии традиционно является дрожжевая промышленность, поэтому экологи-чески важное значение имеет эффективная очистка стоков дрожжевых заводов. В стоках гидролизно-дрожжевых заводов повышена концентрация фурфурола (до 50 мг/л); в стоках заводов по производству БВК из парафинов повышена концентрация углеводородов до 600 мг/л. БПК стоков микробиологической промышленности достигает 3000 мг/л, содержание взвешенных веществ-- 1000 мг/л; азота -- 250, фосфора (Р2О5] --50 мг/л.

Скорость процесса биодеградации органических веществ в аэротенках зависит от количества активного ила в 1 л объема (обычно от 4 до 10 г/л), а также от массообменных и гидродинамических характеристик аппаратов. Массообмен в аэротенках зависит от системы аэрации, а гидродинамика -- от структуры потоков жидкости и условий микросмешивания в различных зонах аэротенка. Аэротенки, как любые химические и биотехнологические реакторы, можно условно разделить на аппараты вытеснения и полного смешивания. К аппаратам вытеснения относятся аэротенки коридорного типа. В них происходит достаточно глубокая деструкция органических веществ. Процесс можно регулировать путем подачи субстрата в различные точки аппарата. Недостаток аэротенков вытеснения - чувствительность системы к колебаниям нагрузки. Аэротенки полного смешивания обычно используют для очистки стоков с ВПК до 3000 мг/л.

Очистку стоков желательно организовать так, чтобы их можно было использовать на производстве повторно в качестве технической воды. Однако описанная схема этого не обеспечивает, и требуется дополнительно устраивать биологические пруды, населенные водорослями и фауной. Данную проблему можно решить также путем анаэробной детоксикации отдельных соединений.

Активный ил после отстойника имеет влажность 95-99 %, поэтому его обезвоживание на полях фильтрации малоэффективно. Активный ил перед фильтрацией рекомендуется обработать флокулянтами, что позволяет заметно уменьшить объем ила и улучшает процесс фильтрации. Финская фирма «Тампелла» рекомендует использовать специальные шнековые прессы «Тасстер», которые уплотняют массу ила до 17--20 % СВ. Активный ил в натуральном виде или после обработки можно использовать для удобрения лесов, а в ограниченных количествах-для удобрения полей. Однако более рационально ил перерабатывать в биогаз.

В поверхностных аэраторах системы Кесснера снабжение кислородом обеспечивается в ограниченном слое жидкости (менее 5 м). При этом на 1 кВт мощности аэрация составляет до 1,8 кг 62. Более эффективны аэраторы типа «Симплекс» -- до 2,3 кг О2 на 1кВт. Скорость массопередачи кислорода в этих системах 2--4 кг/ч.

1.1.4 Анаэробные системы очистки

Как уже упоминалось, избыток активного ила может перерабатываться двумя способами: после высушивания как удобрение или же попадает в систему анаэробной очистки. Такие же способы очистки применяют и при сбраживании высококонцентрированных стоков, содержащих большое количество органических веществ. Процессы брожения осуществляются в специальных аппаратах - метатенках.

Распад органических веществ состоит из трех этапов: растворение и гидролиз органических соединений; ацидогенез; метаногенез.

На первом этапе сложные органические вещества превращаются в масляную, пропионовую и молочную кислоты. На втором этапе эти органические кислоты превращаются в усксусную кислоту, водород, углекислый газ. На третьем этапе метанообразующие бактерии восстанавливают диокись углерода в метан с поглощением водорода. По видовому составу биоценоз метатенков значительно беднее аэробных биоценозов.

Насчитывают около 50 видов микроорганизмов, способных осуществлять первую стадию - стадию кислотообразования. Самые многочисленные среди них - представители бацилл и псевдомонад. Метанообразующие бактерии имеют разнообразную форму: кокки, сарцины и палочки. Этапы анаэробного брожения идут одновременно, а процессы кислотообразования и метанообразования протекают параллельно. Уксуснокислые и метанообразующие микроорганизмы образуют симбиоз, считавшийся ранее одним микроорганизмом под названием Methanobacillus omelianskii.

Процесс метанообразования - источник энергии для этих бактерий, так как метановое брожение представляет собой один из видов анаэробного дыхания, в ходе которого электроны с органических веществ переносятся на углекислый газ, который восстанавливается до метана. В результате жизнедеятельности биоценоза метатенка происходит снижение концентрации органических веществ и образование биогаза, являющегося экологически чистым топливом. Для получения биогаза могут использоваться отходы сельского хозяйства, стоки перерабатывающих предприятий, содержащих сахар, бытовые отходы, сточные воды городов, спиртовых заводов и т.д.

Метатенк представляет собой герметичный ферментер объемом в несколько кубических метров с перемешиванием, который обязательно оборудуется газоотделителями с противопламенными ловушками. Метатенки работают в периодическом режиме загрузки отходов или сточных вод с постоянным отбором биогаза и выгрузкой твердого осадка после завершения процесса. В целом, активное использование метаногенеза при сбраживании органических отходов - один из перспективных путей совместного решения энергетических и экологических проблем, который позволяет агропромышленным комплексам перейти на автономное энергообеспечение.

1.1.5 Аэробные системы очистки

Биологическая переработка отходов опирается на ряд дисциплин: биохимию, генетику, химию, микробиологию, вычислительную технику. Усилия этих дисциплин концентрируются на трех основных направлениях:

- деградация органических и неорганических токсичных отходов;

- возобновление ресурсов для возврата в круговорот веществ углерода, азота, фосфора, азота и серы;

- получение ценных видов органического топлива.

При очистке сточных вод выполняют четыре основные операции:

1. При первичной переработке происходит усреднение и осветление сточных вод от механических примесей (усреднители, песколовки, решетки, отстойники).

2. На втором этапе происходит разрушение растворенных органических веществ при участии аэробных микроорганизмов. Образующийся ил, состоящий главным образом из микробных клеток, либо удаляется, либо перекачивается в реактор. При технологии, использующей активный ил, часть его возвращается в аэрационный тенк.

3. На третьем (необязательном) этапе производится химическое осаждение и разделение азота и фосфора.

4. Для переработки ила, образующегося на первом и втором этапах, обычно используется процесс анаэробного разложения. При этом уменьшается объем осадка и количество патогенов, устраняется запах и образуется ценное органическое топливо - метан.

На практике применяются одноступенчатые и многоступенчатые системы очистки. Одноступенчатая схема очистки сточной воды представлена на рисунке 1.

1 - пескоуловители; 2 - первичные отстойники; 3 - аэротенк; 4 - вторичные отстойники; 5 - биологические пруды; 6 - осветление; 7 - реагентная обработка; 8 - метатенк;

АИ - активный ил

Рисунок 1. Принципиальная схема очистных сооружений

Сточные воды поступают в усреднитель, где происходит интенсивное перемешивание стоков с различным качественным и количественным составом. Перемешивание осуществляется за счет подачи воздуха. В случае необходимости в усреднитель подаются также биогенные элементы в необходимых количествах и аммиачная вода для создания определенного значения рН. Время пребывания в усреднителе составляет обычно несколько часов. При очистке фекальных стоков и отходов нефтепереработки необходимым элементом очистных сооружений является система механической очистки - песколовки и первичные отстойники. В них происходит отделение очищаемой воды от грубых взвесей и нефтепродуктов, образующих пленку на поверхности воды.

Биологическая очистка воды происходит в аэротенках. Аэротенк представляет собой открытое железобетонное сооружение, через которое проходит сточная вода, содержащая органические загрязнения и активный ил. Суспензия ила в сточной воде на протяжении всего времени нахождения в аэротенке подвергается аэрации воздухом. Интенсивная аэрация суспензии активного ила кислородом приводит к восстановлению его способности сорбировать органические примеси.

В основе биологической очистки воды лежит деятельность активного ила (АИ) или биопленки, естественно возникшего биоценоза, формирующегося на каждом конкретном производстве в зависимости от состава сточных вод и выбранного режима очистки. Активный ил представляет собой темно-коричневые хлопья, размером до нескольких сотен микрометров. На 70% он состоит из живых организмов и на 30% - из твердых частиц неорганической природы. Живые организмы вместе с твердым носителем образуют зооглей - симбиоз популяций микроорганизмов, покрытый общей слизистой оболочкой. Микрооганизмы, выделенные из активного ила относятся к различным родам: Actynomyces, Azotobacter, Bacillus, Bacterium, Corynebacterium, Desulfomonas, Pseudomonas, Sarcina и др. Наиболее многочисленны бактерии рода Pseudomonas, о всеядности которых упоминалось ранее. В зависимости от внешней среды, которой в данном случае является сточная вода, та или иная группа бактерий может оказаться преобладающей, а остальные становятся спутниками основной группы.

Существенная роль в создании и функционировании активного ила принадлежит простейшим. Функции простейших достаточно многообразны; они сами не принимают непосредственного участия в потреблении органических веществ, но регулируют возрастной и видовой состав микроорганизмов в активном иле, поддерживая его на определенном уровне. Поглощая большое количество бактерий, простейшие способствуют выходу бактериальных экзоферментов, концентрирующихся в слизистой оболочке и тем самым принимать участие в деструкции загрязнений. В активных илах встречаются представители четырех классов простейших: саркодовые (Sarcodina), жгутиковые инфузории (Mastigophora), реснитчатые инфузории (Ciliata), сосущие инфузории (Suctoria).

Показателем качества активного ила является коэффициент протозойности, который отражает соотношение количества клеток простейших микроорганизмов к количеству бактериальных клеток. В высококачественном иле на 1 миллион бактериальных клеток должно приходиться 10-15 клеток простейших. При изменении состава сточной воды может увеличится численность одного из видов микроорганизмов, но другие культуры все равно остаются в составе биоценоза.

На формирование ценозов активного ила могут оказывать влияние и сезонные колебания температуры, обеспеченность кислородом, присутствие минеральных компонентов. Все это делает состав или сложным и практически невоспроизводимым. Эффективность работы очистных сооружений зависит также от концентрации микроорганизмов в сточных водах и возраста активного ила. В обычных аэротенках текущая концентрация активного ила не превышает 2-4 г/л.

Увеличение концентрации ила в сточной воде приводит к росту скорости очистки, но требует усиления аэрации, для поддержания концентрации кислорода на необходимом уровне. Таким образом, аэробная переработка стоков включает в себя следующие стадии: 1) адсорбция субстрата на клеточной поверхности; 2) расщепление адсорбированного субстрата внеклеточными ферментами; 3) поглощение растворенных веществ клетками; 4) рост и эндогенное дыхание; 5) высвобождение экскретируемых продуктов; 6) "выедание" первичной популяции организмов вторичными потребителями. В идеале это должно приводить к полной минерализации отходов до простых солей, газов и воды. На практике очищенная вода и активный ил из аэротенка подаются во вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от воды. Часть активного ила возвращается в систему очистки, а избыток активного ила, образовавшийся в результате роста микроорганизмов, поступает на иловые площадки, где обезвоживается и вывозится на поля. Избыток активного ила можно также перерабатывать анаэробным путем. Переработанный активный ил может служить и как удобрения, и как корм для рыб, скота.

Система полной доочистки может состоять из множества элементов, которые определяются дальнейшим назначением сточной воды. Возможно применение биологических прудов, где биологически очищенная вода проходит осветление и насыщается кислородом. Пруды также относятся к системе биологической очистки, в которой под воздействием биоценоза активного ила происходит окисление органических примесей. Состав биоценозов биологических прудов определяется глубиной нахождения данной группы микроорганизмов. В верхних слоях развиваются аэробные культуры, в придонных - факультативные аэробы и анаэробы, способные осуществлять процессы метанового брожения или восстановление сульфатов. Насыщение воды кислородом происходит за счет процессов фотосинтеза, осуществляемого водорослями, из которых особенно широко представлены Clorella, Scenedesmus, встречаются эвгленовые, вольвоксовые и т.д. В прудах также в той или иной мере представлена микро- и макрофауна: простейшие, черви, коловратки,насекомые и др. В биопрудах из воды хорошо удаляются нефтепродукты, фенолы и другие органические соединения. В некоторых случаях воду после биологической очистки подвергают реагентной обработке - хлорированию или озонированию.

Интенсифицировать процессы биологической очистки можно путем аэрации суспензии активного ила чистым кислородом. Этот процесс можно осуществить в модифицированных аэротенках закрытого типа - окситенках, с принудительной аэрацией сточной воды. В отличие от аэротенков в биофильтрах (или перколяционных фильтрах) клетки микроорганизмов находятся в неподвижном состоянии, так как прикреплены к поверхности пористого носителя. Образовавшуюся таким образом биопленку можно отнести к иммобилизованным клеткам. В этом случае иммобилизована не монокультура, а целый консорциум, неповторимый по качественному и количественному составу и различающийся в зависимости от его местонахождения на поверхности носителя. Очищаемая вода контактирует с неподвижным носителем, на котором иммобилизованы клетки и за счет их жизнедеятельности происходит снижение концентрации загрязнителя.

Преимущество применения биофильтров состоит в том, что формирование конкретного ценоза приводит к практически полному удалению всех органических примесей. Недостатками этого метода можно считать:

- нереальность использования стоков с высоким содержанием органических примесей;

- необходимость равномерного орошения поверхности биофильтра сточными водами, подаваемыми с постоянной скоростью;

- сточные воды перед подачей должны быть освобождены от взвешенных частиц во избежание заиливания.

В качестве носителей можно использовать керамику, щебень, гравий, керамзит, металлический или полимерный материал с высокой пористостью. Для биофильтров характерно наличие противотока воды, которая поступает сверху и воздуха, подающегося снизу. Оторвавшиеся частицы микробной пленки после отделения их во вторичном отстойнике не возвращаются обратно в биофильтр, а идут на иловые площадки или в анаэробную преработку.

Существуют также системы, сочетающие в себе как систему биофильтров, так и активного ила в аэротенках. Это так называемые аэротенки-вытеснители. В аэрируемую сточную воду помещают либо стеклоерши, либо создают систему сеток внутри тенка, в которые вкладываются прокладки из пористого полиэфира. В пустотах этих прокладок и на поверхности стеклоершей происходит накопление биоценоза активного ила. Носитель периодически удаляется из тенка, биомасса снимается, после чего носитель возвращается в реактор.

Система с иммобилизованными на мобильном носителе клетками отличается от биофильтров своей экономичностью, так как используются высокие концентрации микроорганизмов и нет необходимости осаждать конечные продукты. Такая система может найти применение в очистке локальных стоков, с узким спектром загрязнений. Их целесообразно очищать в самостоятельных биологических системах, не смешивая со стоками других производств. Это позволяет получить биоценозы микроорганизмов , адаптированные к данному узкому спектру загрязнений, при этом скорость и эффективность очистки резко возрастают.

1.1.6 Применение     биологического      препарата       «Дестройл»  для

биологической очистки нефтезагрязненных объектов

Биологический препарат "Дестройл". Характеристика и назначение препарата. Биологический препарат "Дестройл" представляет собой порошок или пасту, состоящие из клеток микроорганизма, обладающих углеводородоокисляющей активностью с концентрацией не менее 100 000 000 клеток в 1 грамме препарата, остатков питательной среды. Препарат, обладая высоко выраженной окисляющей активностью в отношении углеводородов нефти и нефтепродуктов переводит их в экологически нейтральные соединения, способствует ускорению рекультивации почвы.

Объектами применения могут быть загрязненные нефтью и нефтепродуктами грунтовые поверхности, водоемы, промстоки предприятий и т.д. Оптимальные условия нефтеокисляющего действия препарата: температура 24±5oС, рН среды 6,0-8,0. "Дестройл" может быть использован как самостоятельно, так и в комплексе природоохранных мероприятий. Применение препарата предусматривает оценку характера и количества загрязнения, выбор способа применения препарата и, при необходимости, приготовление рабочей суспензии препарата.

Приготовление рабочей суспензии: из расчетного количества препарата готовят 0,3%-ную (для сухой формы препарата) или 0,5%-ную ( для пастообразной формы ) водную суспензию. Суспензия, приготовленная из сухого препарата, подвергается далее предварительной активации. Для этого обеспечивают ее аэрацию при температуре 23-32°С в течение 4-6 часов, при более низких температурах время выдержки увеличивается до 16-20 часов. Суспензии, приготовленной из пастообразной формы препарата, дополнительной активации не требуется. Готовая рабочая суспензия используется согласно технологии. Для обеспечения бездефицитного питания, необходимого для нормальной жизнедеятельности клеток препарата, стимуляции активности местных микробиоцинозов и восстановления растительности в загрязненную среду вносят азотнофосфорные удобрения с соотношением N2 : P2O5 = 1:(2,5-5,0) (например: аммофос, аммофоска, диаммофос) согласно нормам.

Для ускорения процесса бактериологического разложения нефти в рабочий раствор вносят диспергент Hydrobreak PLUS в количестве 1л на 500л рабочей суспензии или Hydrobreak POWER в количестве 1л на 100л рабочей суспензии (только в случае вязких или засохших нефтепродуктов).

1.2 Задания к кейсу

Задание № 1:

Тестовые вопросы:

1. Цвет, вид, запах, прозрачность, мутность воды. Как называются эти показатели?

A) органолептические

B) физические

C) экологические

D) химические

E) функциональные

2.  В естественных условиях в водоемах и в почве происходит биологическое….?

A) распределение

B) самооценка

C) загрязнение

D) самоочищение

E) разрушение

3. Очистка сточных вод осуществляется путем регуляции рН и осаждения коллоидных веществ электролитами. Как называется такая очистка?

A)механическая

B)  химическая

C) биологическая

D) физическая

E) термическая

4. Обработкой воды в аэробных условиях активным илом или анаэробной ферментацией – это … очистка сточных вод

A) термическая

B)  гидролитическая

C) физическая

D) геологическая

E) биологическая

5. В результате  какого сбраживания получают газ, содержащий 65 % метана и 30 % диоксида углерода:

А) молочно-кислого

В) метанового

С) спиртового

D) ацетоно-бутилового

E) уксусно-кислого

6. Наряду с биогазом метаногенные ассоциации образуют другие ценные продукты, например:

А) эндотоксин

В) ртуть

С) витамин В12

D) метан

E) витамин С

Задание № 2

Перечислите основные операции, которые выполняют при очистке сточных вод

Задание № 3

Решение проблемной ситуации

Водоем площадью 4.2 гектара, основной проблемой которого является загрязненная нефтепродуктами вода, которую в ноябре-декабре обычно покрывали отходы до 60-70% всей площади водоема, из-за выбросов близ находящегося завода. В 2022 году водоем обрабатывался биопрепаратом "Дестройл" в стандартной рабочей дозе. Который должен был, обладая высоко выраженной окисляющей активностью в отношении углеводородов нефти и нефтепродуктов переводить их в экологически нейтральные соединения. Однако необходимые результаты не были получены. Внимательно изучив теоретический материал кейса объясните, что явилось причиной описанного выше случая?

2 Кейс №2. Аппаратурное оформление биологической очистки сточных вод

2.1 Теория к кейсу №2

2.1.1 Биологические фильтры

2.1.1.1  Общие сведения о биологических фильтрах

Биофильтр - это сооружение, в котором сточная вола фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой (биопленкой). образованной колониями микроорганизмов. Биофильтр состоит из следующих частей (см. рис. 1):

-  фильтрующей загрузки, помешенной в резервуар круглой или прямоугольной формы в плане (тело биофильтра):

-  водораспределительного устройства для равномерного орошения сточной водой поверхности загрузки:

- дренажного устройства для удаления профильтрованной жидкости;

- воздухораспределительного устройства для поступления воздуха внутрь биофильтра.

Проходя через загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней нерастворенные примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и органические вещества,  сорбируемые биопленкой. Часть органики микроорганизмы используют на увеличение своей биомассы, поэтому масса активной биопленки все время увеличивается.

1 — подача сточных вод; 2 — водораспределительное устройство; 3 — фильтрующая загрузка; 4 — дренажное устройство; 5 -очищенная сточная вода;

6 — воздухораспределительное устройство

Рисунок 1. Разрез биофильтра

Отработанная и омертвевшая биопленка смывается сточной водой и выносится из тела биофильтра, после чего отделяется от очищенной воды во вторичных отстойниках. Необходимый кислород может поступать в толщу загрузки естественной и искусственной вентиляцией.

2.1.1.2 Классификация биофильтров

Биофильтры классифицируются по следующим признакам:

- по степени очистки: на полную и неполную биологическую очистку:

-  по способу подачи воздуха: с искусственной аэрацией (аэрофильтры) и с естественной подачей воздуха:

- по режиму работы: с рециркуляцией сточной воды (то есть с возвратом части очищенной жидкости в биофильтр) и без нее;

-  по технологической схеме: одно- и двухступенчатые биофильтры:

- по пропускной способности: малой пропускной способности (капельные биофильтры) и большой (высоконагружаемые):

- по виду и особенностям загрузочного материала: биофильтры с объемной (гравий, шлак, керамзит, щебень и др.) и плоскостной (пластмассы, ткани, асбестоцемент, керамика, металл и др.) загрузкой.

Биофильтры с объемной загрузкой различаются по высоте загрузки: капельные имеют высоту 1-2 м. высоконагружаемые - 2-М м и башенные высотой 8-16 м.

Биофильтры с плоскостной загрузкой подразделяются на следующие:

- с жесткой засыпной загрузкой (керамические, пластмассовые или металлические насыпные элементы);

- с жесткой блочной загрузкой (гофрированные или плоские листы или пространственные элементы);

- с мягкой или рулонной загрузкой, выполненной из металлических или пластмассовых сеток, синтетических тканей, которые крепят на каркасах или укладывают в рулонах:

- погружные биофильтры, состоящие из пакета дисков, насажанных на горизонтальную ось вращения.

2.1.1.3 Биофильтры с объемной загрузкой

Капельные биофильтры

В капельном биофильтре сточная вода подается в виде капель или струй. Естественная вентиляция воздуха происходит через открытую поверхность биофильтра и дренаж. Эти биофильтры рекомендуется применять для полной биологической очистки сточных вод при их расходе не более 1000 м /сут. Гидравлическая нагрузка на капельных биофильтрах составляет 1-З м на 1 м3 поверхности загрузки в сутки. Сточная вода, осветленная в первичных отстойниках, поступает в распределительные устройства, из которых периодически напускается на поверхность биофильтра. Профильтровавшаяся вода попадает в дренажную систему и далее по сплошному днищу биофильтра стекает к отводным лоткам. Затем вода поступает во вторичные отстойники, в которых выносимая пленка отделяется от очищенной воды.

Капельные биофильтры размещают в зданиях в виде отдельных секций, которые могут быть круглыми или прямоугольными в плане. Высота загрузки биофильтра - 1.5-S-2 м. материал загрузки - щебень, гравий и галька крупностью 25-30 мм. Рециркуляцию сточной воды на капельных биофильтрах применяют при значении БПКполн сточной воды свыше 220 мг/л. Очищенная сточная вода может иметь БПКполн до 15 мг/л.

Недостатками капельных биофильтров являются низкая производительность и частые заиления поверхности загрузочного материала, которые обычно возникают из-за превышения допустимой нагрузки по загрязнениям.

Высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры)

Конструктивными отличиями высоконагружаемых биофильтров являются большая высота слоя загрузки, большая крупность ее фракций и особая конструкция днища и дренажа, обеспечивающая возможность искусственной продувки материала загрузки воздухом. В закрытое междудонное пространство вентилятором подается воздух. На отводных трубопроводах предусматриваются гидравлические затворы глубиной 200 мм. Высоконагружаемые биофильтры применяют для полной и неполной биологической очистки на станциях производительностью до 50000 м3/сут. и размешают на открытом воздухе. Загрузка имеет рабочую высоту 2-10 м, крупность материала загрузки составляет от 40 до 70 мм. Допустимое значение БПКполн сточных вод без рециркуляции составляет 300 мг/л. Гидравлическая нагрузка составляет 10-30м3/(м2сут). Аэрофильтры требуют равномерного орошения всей поверхности с возможно малыми перерывами в подаче воды и поддержание повышенной нагрузки по воде.

Башенные биофильтры

Имеют высоту 16 м и применяются для очистных сооружений с производительностью до 50000 м /сут при благоприятном рельефе местности и при БПКполн очищенных сточных вод до 20-25 мг/л. Крупность зерен загрузки - 60-ИВ0 мм. Используются за рубежом, в отечественной практике распространения не получили.

2.1.1.4 Биофильтры с плоскостной загрузкой

Этот тип биофильтров позволил преодолеть многие недостатки, присущие биофильтрам: неиндустриальность строительства, малую пропускную способность, ненадежность работы при перегрузках, отсутствие загрузочного материала и др. Предпочтение биофильтрам с плоскостной загрузкой следует отдавать в районах с тяжелыми грунтовыми условиями, сейсмичных районах, при наличии дешевых местных материалов и дефиците электроэнергии.

Такие биофильтры компакты, имеют малую энергоемкость, надежны в эксплуатации, не подвержены заилению. Кроме того, они имеют высокую индустриальность строительства, включая заводское изготовление всего комплекса сооружений небольшой мощности. В качестве загрузки используются блочные, засыпные и рулонные материалы из пластических масс, металла, асбестоцемента, керамики, стекла, дерева, тканей и др.

Биофильтры имеют круглую, прямоугольную и восьмигранную форму в плане. Высота загрузочного слоя 3+8 м. плотность загрузки 10+250 кг/м3 удельная площадь поверхности 60-250 м /м . Гидравлическая нагрузка на 1 м объема биофильтра в сутки составляет 6+18 м3.

2.1.1.5 Погружные биофильтры

Представляют собой комбинированные сооружения для биологической очистки сточных вод, имеющие признаки биофильтров и аэротенков. Основные составляющие части погружных биофильтров:

- резервуар для сточной воды:

- пространственная конструкция загрузки, обладающая развитой поверхностью и закрепленная на вращающемся горизонтальном валу над резервуаром:

- лотки для распределения и сбора воды:

-  двигатель для вращения вала.

По виду пространственных конструкции погружные биофильтры подразделяются на дисковые, шнекоеые. трубчатые, барабанные. Преимущества погружных биофильтров перед биофильтрами и аэротенками: индустриальны в строительстве, компактны, имеют малую энергоемкость, просты и надежны в эксплуатации, не требуют большого перепада высот при движении воды, не требуют рециркуляции сточных вод. Погружные биофильтры применяются для полной и неполной биологической очистки бытовых и производственных сточных вод с расходами 1 м/сут до 150 тыс. м /сут. Оптимальная область применения - комплексы сооружений пропускной способностью 500-1000 м3/сут по очистке сточных вод от отдельно стоящих зданий, малых населенных пунктов, кемпингов, домов отдыха, санаториев, вахтовых поселков и т.д. В технологической схеме станции очистки погружные биофильтры занимают место между сооружениями предварительной механической очистки и вторичными отстойниками.

Дисковые погружные биофильтры

Состоят из дисков диаметром 1-5 м, собираемых в пакеты по 30-40 штук и закрепляемых на горизонтальном валу (см. рис.2).

1 — подача сточных вод; 2...5 — первая, вторая, третья и четвертая ступени

биофильтра; 6 — выпуск очищенных сточных вод

Рисунок 2. Схема дискового погружного биофильтра

Диски выполняются из металла, пластмасс, асбестоцемента, тканей: их толщина 1-5-10 мм. Частота вращения вала составляет 1-50 об/мин. На поверхности дисков образуется биопленка, сходная по видовому составу с биопленкой биофильтров. На погруженной в стоки части диска происходит сорбция загрязнений из жидкости, затем при повороте диска эти загрязнения окисляются на воздухе. Часть биопленки отрывается от поверхности и находится в обрабатываемой жидкости во взвешенном состоянии аналогично хлопьям активного ила. Поэтому процессы окисления осуществляются как биопленкой, так и активным илом. Нагрузка по БПКполн на 1 м2 поверхности дисков - до 200 г/сут. эффективность очистки - 50-5-98%. Время пребывания сточных вод в резервуаре не превышает 3 ч. Производительность - до 1000 м /сут.

Барабанные погружные биофильтры

Этот вид погружных биофильтров состоят из барабана, закрепленного на вращающемся горизонтальном валу и заполненного загрузочным материалом. Жесткий корпус барабана обтягивается сеткой. В качестве загрузки используют металлические, пластмассовые и асбестоцементные гофрированные, перфорированные и гладкие листы, мягкие тканевые и пленочные материалы, блочные элементы из пластмасс. Барабаны имеют длину 2+3 м и диаметр 2+2,5 м. частота вращения 0.5-5.5 об/мин. Загрузка барабанов может состоять из листовых пластмассовых материалов, тканей или пленок. Процесс очистки сточных вод проводится аналогично процессам в дисковых погружных биофильтрах.

2.1.1.5 Распределение сточных вод по биофильтрам

Равномерное орошение водой поверхности биофильтра является важным условием его надежной работы. Существуют две основные группы распределительных устройств, осуществляющих орошение:

- неподвижные: дырчатые желоба, трубы и разбрызгиватели (спринклеры);

- подвижные, качающиеся желоба, движущиеся наливные колеса и вращающиеся реактивные оросители.

Наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом получили спринклерные и подвижные оросители.

1 — дозирующий бак; 2 — магистральная труба; 3 — разводящие трубы;

4 — спринклеры

Рисунок 3. Схема спринклерной водораспределительной сети

Спринклерное орошение. Спринклерная система состоит из дозирующего бака, разводящей сети и спринклеров (см. рис. 3).Дозируюший бак автоматически подает воду в спринклерную сеть под постоянным напором. Продолжительность наполнения бака зависит от притока сточной воды, а продолжительность его опорожнения всегда одинакова. Наиболее часто применяется дозируюший бак с сифоном. Спринклеры - специальные насадки для разбрызгивания воды (см. рис. 4).

1 — корпус; 2 — отражательный зонтик

Рисунок 4. Спринклерная головка

Спринклерные головки располагают таким образом, чтобы площадь. орошаемая одним разбрызгивателем, частично перекрывала площади соседних разбрызгивателей. Поэтому расстояние между разбрызгивателями равно 1.73Д а между их рядами - 1.5R (R - радиус орошения). Водораспределительная сеть укладывается с уклоном, чтобы ее можно было опорожнить. Спринклерные головки устанавливают на 0,15-5-0,2 м выше поверхности, диаметр отверстий головки lS-s-32 мм. Скорость протока в главной магистральной трубе принимается до 1 м/с, в разводящих трубах - до 0.75 м/с. Начальный напор у разбрызгивателей принимается около 1,5 м. конечный - не менее 0.5 м.

Реактивные вращающиеся оросители

Состоят из двух, четырех или шести дырчатых труб, консольно закрепленных на общем стояке, в который подается вода из распределительной камеры. Стояк может вращаться вокруг своей оси. Вода поступает из стояка в радиальные трубы и через отверстия выливается из них. Под действием реактивной силы истечения воды распределитель вращается (см. рис.5). Расчет реактивного оросителя состоит в определении его размеров, числа распределительных труб, количества отверстий, напора воды, частоты вращения стояка. Скорость истечения из отверстий принимается не менее 0.5 м/с диаметр отверстий - не менее 10 мм. напор воды очень небольшой -не менее 0.5-1.0 м.

Рисунок 5. Реактивный вращающийся ороситель

Водоструйная система орошения применяется в основном для биофильтров с плоскостной загрузкой. Состоит 15 из магистрального трубопровода, разводящей сети, насадок диаметром 15-32 мм,  расположенных на днище разводящих труб и водоотбойных розеток. Последние располагаются над поверхностью загрузочного материала. Сточная вода изливается через насадки на трубах и. ударяясь о водоотбойные розетки внизу, разбивается на капли и орошает поверхность биофильтра.

2.1.2 Аэротенки

2.1.2.1 Принципы очистки сточных вод в аэротенках

Очистка сточных вод в аэротенках происходит с помощью активного ила -биоценоза организмов, развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, содержащихся в сточной воде. Механизм изъятия органических веществ из сточной воды и их потребление микроорганизмами схематично может быть представлен тремя этапами:

1  этап - массопередача органического вещества из жидкости к поверхности клетки. Скорость протекания этого процесса определяется законами молекулярной и конвективной диффузии веществ и зависит от гидродинамических условий в аэротенке. Оптимальные условия для подведения загрязнений и кислорода создаются посредством эффективного и постоянного перемешивания содержимого аэротенка. Первый этап протекает быстрее последующего процесса биохимического окисления загрязнений.

2  этап - диффузия через полупроницаемые мембраны в клетке или самого вещества или продуктов распада этого вещества. Большая часть вещества попадает внутрь клеток при помощи специфического белка-переносчика, который образует комплекс, диффундирующий через мембрану. Затем комплекс распадается и белок-переносчик возвращается в новый цикл переноса.

3 этап - метаболизм органического вещества с выделением энергии и образованием нового клеточного вещества. Превращение органических соединений носит ферментативный характер. Конечными продуктами распада являются такие вещества, как нитраты, сульфаты, двуокись углерода, вода.

Определяющими процессами для технологического оформления очистки воды являются скорости изъятия загрязнений и скорость разложения этих загрязнений. Активный ил в контакте с загрязненной жидкостью в условиях аэрации проходит следующие фазы развития (см. рис. 6):

1.   Лаг-фазу I. или фазу адаптации ила к составу сточной воды. Прироста        биомассы практически не происходит.

2.   Фазу экспоненциального роста (фазу ускоренного роста) //. в которой избыток питательных веществ и отсутствие продуктов обмена способствуют максимальной скорости размножения клеток.

Рисунок 6. Зависимость прироста биомассы и снижения БПК от продолжительности аэрации

3.  Фазу замедленного роста III. в которой скорость роста биомассы начинает сдерживаться недостатком питания и накоплением продуктов метаболизма.

4.  Фазу нулевого роста IV. в которой наблюдается практически стационарное состояние в количестве биомассы.

5.  Фазу эндогенного дыхания (или фазу самоокисления) V. в которой из-за недостатка питания начинаются отмирание и распад клеток, ведущие к снижению общего количества биомассы.

В фазах // и III идет бурный рост биомассы и культура «омолаживается», в ней преобладают новые клетки, в фазе IV наблюдается равновесие между ростом живых и распадом отмерших клеток, а в фазе V наблюдается преобладание отмирания клеток над их ростом.

2.1.2.2 Классификация аэротенков по гидравлической схеме работы и нагрузке

По гидравлической схеме работы аэротенки делятся на следующие типы (см. рис. 11):

- аэротенки-вытеснители (схема I) - сооружения с сосредоточенным впуском воды н активного ила в них и со снижающейся нагрузкой на активный ил вдоль сооружения. Такой вид аэротенка позволяет обеспечить высокое качество очистки, однако чувствителен к резким колебаниям расхода и состава стоков;

- аэротенки-смесители (схема II) с подводом воды и активного ила равномерно вдоль одной из длинных сторон аэротенка. По всему объему аэротенка наблюдается одинаковая нагрузка на активный ил. Достоинством аэротенка-смесителя является сглаживание залповых нагрузок на активный ил:

- аэротенка с рассредоточенным вдоль сооружения    впуском    сточной    воды (схема III). Этот вид занимает промежуточное положение между двумя предыдущими. Нагрузка на активный ил меняется циклически по длине сооружения.

1 — сточная вола; 2 — активный ил; 3 -иловая смесь

Рисунок 11. Виды аэротенков

Аэротенки-вытеснители без регенераторов рекомендуется применять для очистки городских и близких к ним по составу производственных сточных вод с БПКполн не более 150 мг/л. при БПКполн до 300 мг/л - аэротенки-вытеснители с регенераторами. Аэротенки-смесители целесообразно применять для очистки производственных сточных вод при относительно небольших колебаниях их состава и присутствии в воде преимущественно органических веществ. При значительных колебаниях состава и расхода производственных стоков необходимо использовать аэротенки-смесители с регенераторами. Аэротенк с рассредоточенной подачей сточной воды применяют для очистки смесей бытовых и производственных сточных вод.

По нагрузке на активный ил все аэротенки делятся на 3 типа:

- высоконагружаемые, в которых нагрузка составляет свыше 500 мг/(г-сут). Биологические процессы в этих аэротенках занимают // и III фазу;

- классической  (обычной) аэрации,  в которых нагрузки составляют свыше 150 мг(г-сут). Аэрация охватывает III фазу;

- продленной аэрации (полного окисления). Нагрузка на активный ил составляет 65-150 мг(г-сут). Процесс очистки охватывает III и IVфазы.

В сооружениях, называемых аэробными стабилизаторами, которые устроены по типу аэротенков. избыточный активный ил подвергается самоокислению при недостатке питательных веществ (К фаза). Достигаемой в этом случае целью является уменьшение количества ила и подготовка его к дальнейшей обработке.

2.1.2.3  Системы аэрации в аэротенках

Различают пневматическую, механическую, комбинированную (смешанную) и струйную (эжекторную) систему аэрации.

Пневматическая система

Аэрация воды осуществляется путем подачи воздуха под поверхность воды. В зависимости от типа применяемого аэратора различают:

- мелкопузырчатую аэрацию с крупностью пузырьков воздуха 1-10 мм. В этом случае используются керамические, тканевые и пластиковые аэраторы:

- среднепузырчатую аэрацию, крупность пузырьков составляет 5+10 мм. Для этого применяют перфорированные трубы, щелевые аэраторы и др:

- крупнопузырчатую аэрацию с крупностью пузырьков более 10 мм.  Используются открытые снизу трубы и сопла.

В зависимости от давления, создаваемого на выходе, различают аэраторы низкого (до 10 кПа), нормального (10-50 кПа) и высокого (свыше 50 кПа) давления. Наиболее распространенным типом мелкопузырчатого аэратора является фильтросная пластина, изготовляемая из пористого стекловидного материала. Эти пластины заделывают в железобетонные каналы в днище аэротенка вдоль длинной его стороны. Воздух в каналы подводится по воздуховодам и стоякам (см. рис. 12). Недостатком фильтросных пластин является их засоряемость и зарастаемость биопленкой. Использование пористых труб позволяет избежать этих затруднений. Кроме того, трубы удобно извлекать из воды для ремонта целыми секциями.

1 — воздуховод; 2 — стояк: 3 — фильтросный канал; 4 — коридор аэротенка

Рисунок 12. Аэратор фильтросный

Тканевые аэраторы имеют несколько конструкций: 1) рамный, состоящий из рамы с натянутой на ней синтетической тканью: 2) тарельчатый, который состоит из тарелок, обтянутых сверху тканью: 3) решетчатый, состоящий из перфорированных трубок с натянутой на них капроновой тканью. Дырчатые трубы, относящиеся к среднепузырчатым аэраторам, складываются горизонтально у дна аэротенка. Трубы имеют отверстия диаметром 3+4 мм. Недостаток дырчатых труб - засоряемость ржавчиной. В американской практике широко используется аэратор «Спаржер», представляющий собой крестовину из трубок с открытыми концами. При создании струи воздуха, обладающей большой скоростью, над аэратором создается область высокой турбулентности, в результате чего происходит вторичное дробление воздуха и образование очень мелких пузырьков.

1 — воздуховод; 2 — решетка; 3 — перегородка; 4 — коридор аэротенка

Рисунок 13. Аэратор системы ИНКА

Для крупнопузырчатой аэрации используют трубы диаметром 50 мм с открытыми концами, опушенные вертикально вниз на глубину 0.5 м от дна аэротенка. В некоторых странах получил распространение низконапорный аэратор системы ИНКА (см. рис. 13). Аэратор представляет собой решетку из легких трубок из нержавеющей стали с отверстиями 1+7 мм. Решетка устанавливается вдоль одной из продольных стен аэротенка на глубине 0.6+0.9 м от поверхности воды. Для создания поперечной циркуляции в аэротенке устанавливают продольную перегородку из стекловолокна. В зоне выхода воздуха создается зона высокой турбулентности, благодаря которой воздух дробится. Так как глубина аэратора мала, воздух может быть подан центробежными вентиляторами, а не воздуходувками. Вентиляторы могут быть установлены непосредственно на аэротенках под навесами.

Механическая система

Принцип работы механических аэраторов заключается в вовлечении воздуха непосредственно из атмосферы вращающимися частями аэратора (ротором) и перемешивании его со всем содержимым аэротенка.

Все механические аэраторы классифицируют:

- по принципу действия: импеллерные (кавитационные) и поверхностные:

-  по плоскости расположения оси вращения ротора: с горизонтальной и вертикальной осью:

- по конструкции ротора: конические, дисковые, цилиндрические, колесные, турбинные и винтовые.

Наиболее широкое распространение получили аэраторы поверхностного типа с незначительным погружением. К ним можно отнести аэраторы типа «Симплекс», дисковые, щетки Кессенера и их модификации.

1 — электродвигатель; 2 — конус с лопастями; 3 — полая труба;

4 — коридор аэротенка

Рисунок 14. Аэратор «Симплекс»

1 — диск; 2 — лопасти

Рисунок 15. Дисковый аэратор

Аэратор «Симплекс» представляет собой усеченный полый конус, с внутренней стороны которого прикреплено несколько лопастей специальной формы (см. рис. 14). Верхняя часть конуса выступает над водой на 5-10 см. Внизу под конусом устанавливается полая труба, через которую вода разбрызгивается наружу и аэрируется. Дисковый аэратор представляет собой горизонтальный диск, с нижней стороны которого крепят радиально направленные лопасти (см. рис. 15). За лопастями в диске делаются прорези.

Аэратор системы Кессенера представляет собой горизонтальный цилиндр, поверхность которого покрыта ворсом из нержавеющей стальной проволоки длиной около 15 см. Аэратор погружается в воду на глубину 10-1 2 см. В модификациях вместо ворса применяют стальные пластинки или уголки.

Комбинированная система сочетает в себе элементы пневматической и механической аэрации. Вращающийся ротор используется для эффективного дробления пузырьков сжатого воздуха, подводимого под него, а также для перемешивания иловой смеси. Аэраторы комбинированной системы применяются для очистки концентрированных сточных вод и в аэроакселераторах.

Наибольшее распространение из комбинированных аэраторов получили турбинные аэраторы фирм «Дорр-Оливер» и «Пермутит». В нашей стране серийно выпускаются пневмомеханические аэраторы типа ПМ (см. рис. 16).

Струйная система

Струйные или эжекторные аэраторы выполнены в различных конструкциях, однако имеют в своем составе сопло для пропуска жидкости, патрубок для вовлечения воздуха из атмосферы и диффузор (см. рис. 17). Принцип действия аэратора основан на эжектирующем действии водной струи в сужении, благодаря чему вода насыщается пузырьками воздуха.

1 — подача воздуха; 2 — кольцевой воздухораспределитель;

3 — турбины с лопатками

Рисунок 16. Пневмомеханический аэратор типа ПМ

- — сточная вода; 2 — подача воздуха; 3 — сжатое сечение

Рисунок 17. Струйный аэратор

2.1.2.4 Конструкции аэротенков

Конструктивное оформление аэротенков определяется такими факторами, как производительность очистной станции, состав сточных вод, тип аэрационного оборудования, конструкции других сооружений по очистке и т.д. Для крупных очистных станций обычно применяют прямоугольные в плане аэротенки с пневматической аэрацией. Для небольших очистных станций применяют как прямоугольные, так и круглые в плане аэротенки с пневматической, механической или комбинированной системой аэрации.

Различают аэротенки с отдельными отстойными сооружениями и аэротенки-отстойники, в которых оба этих сооружения гидравлически связаны и взаимозависимы.

Аэротенки с отдельными отстойниками

Рисунок 18. План типового четырех коридорного аэротенка

1 — верхний распределительный канал; 2 — средний канат; 3 — щитовой затвор (шибер); 4 — нижний распределительный канал: 5 — канал сбора очищенной воды; б — циркуляционный активный ил; I...IV— коридоры аэротенка

Иловая смесь из них выводится в отдельные отстойные сооружения, из которых принудительный возврат циркуляционного активного ила осуществляется насосными установками. Аэротенк представляет собой прямоугольный в плане резервуар, разделенный на 2-М коридора продольными перегородками. Коридорное устройство позволяет производить регенерацию активного ила с различной степенью: от 25% до 75%. Ширина коридора составляет 4.5-9 м при глубине до 6 м. Длина аэротенка достигает нескольких десятков метров. Конструкция типового четырехкоридорного аэротенка-вытесннтеля показана на рис. 18. При работе без регенерации сточные воды проходят через все четыре коридора, при 25% регенерации активного ила как регенератор работает коридор /. а сточная вода подается из верхнего канала в коридор II При 50% регенерации под нее отводятся коридоры I и II. при 75% регенерации - коридоры /. // и III.

Аэротенки-отстойники

Часть такого аэротенка. в которой осуществляется аэрация иловой смеси, называется аэрационная зона, а другая - отстойная зона. Примером может служить широко применяющаяся во Франции установка «Оксиконтакт» фирмы «Децземон» (см. рис. 19). С обеих сторон центральной аэрационной зоны расположены отстойные зоны, отделенные перегородками, которые имеют переливные окна в верхней части и продольные щели - в нижней части. Через эти отверстия активный ил осаждается и циркулирует в аэротенке. Для станций небольшой производительности могут быть использованы аэротенки-отстойники круглой формы в плане с концентрическими зонами аэрации и отстаивания. За рубежом такие аэротенки-отстойники называются аэроокислители. Достоинствами аэротенков-отстойников являются рециркуляция активного ила без насосных установок и повышение дозы ила в аэротенке.

Рисунок 19. Оксиконтакт

1 — впуск сточной волы; 2 — отвод очищенной воды; 3 — отстойная зона; 4 — удаление избыточного активного ила; 5 — подача воздуха

2.1.3 Окситенки

Один из путей увеличения интенсивности биологической очистки сточной воды - повышение скорости окисления загрязнений - достигается подачей в аэротенк технического кислорода вместо атмосферного воздуха.

Преимуществами такого способа являются:

- увеличение концентрации кислорода в воде до 6+12 мг/л (вместо обычной для аэротенков 2 мг/л), что существенно повышает устойчивость при резких колебаниях состава и расходов сточной воды;

-  высокая окислительная мощность, в 5+6 раз выше, чем в аэротенках;

- прирост активного ила меньше на 25+35%. ил значительно лучше отделяется и уплотняется;

- очень интенсивно протекают процессы нитрификации аммонийного азота.

Сооружения, осуществляющие биологическую очистку сточной воды с использованием кислорода вместо воздуха, называются окситенками. Окситенки могут использоваться как самостоятельные сооружения биологической очистки или в двухступенчатой схеме совместно с аэротенками. Последняя схема применяется для очистки высококонцентрированных сточных вод (БПКполн > 1000 мг/л). Окситенки бывают двух конструкций:

- комбинированный окситенк-смеситель. работающий по принципу аэротенка-отстойника;

- секционированный окситенк-вытеснитель с отдельным вторичным отстойником.

Комбинированный окситенк (см. рис. 20) представляет собой круглый в плане резервуар с цилиндрической перегородкой, разделяющей его на зону аэрации в центре и илоотделитель по периферии.

1 — аэратор; 2 — подача кислорода; 3 — зона аэрации; 4 — зона отстаивания; 5 — скребок; 6 — подача сточной воды; 7 — отвод очищенной воды;

8 — избыточный активный ил

Рисунок 20. Комбинированный окситенк

Зона аэрации оборудована герметическим перекрытием с установленным сверху электроприводом механического аэратора, илоотделитель имеет перемешивающий механизм со скребком снизу. Циркуляционный активный ил поступает в зону аэрации через окна внизу. Очищенная вода дополнительно осветляется, проходя через взвешенный слой активного ила. Секционированный  окситенк (см. рис. 21) - это герметически перекрытый прямоугольный резервуар, который поделен на секции поперечными перегородками с отверстиями для пропуска иловой смеси и газа.

1 — аэратор; 2 — подача кислорода; 3 — подача циркуляционного ила: 4 — сточная вода на очистку; 5 — перегородка; 6 — отверстие для пропуска газа; 7 — отверстие для пропуска иловой смеси; 8 — отвод иловой смеси

Рисунок 21. Секционированный окситенк

Комбинированный окситенк рекомендуется применять при строительстве новых сооружений, секционированный - при реконструкции существующих станций аэрации. Доза активного ила в окситенках составляет 6+10 г/л. период аэрации 2,5+3 ч. эффективность использования кислорода - до 95%.

Окситенки оборудуются системой автоматизации для подачи кислорода с целью обеспечить заданную его концентрацию в иловой смеси при любых изменениях состава и расхода сточной жидкости. Окситенки рекомендуется применять при условии подачи технического кислорода от кислородных установок промышленных предприятий (например, химические, коксохимические, нефтехимические производства и др.). На очистных станциях городских сточных вод окситенки рекомендуется применять при расходах свыше 50 тысяч м3/сут.

2.2 Задания к кейсу

Задание № 1

| - Охарактеризуйте этапы очистки сточных вод в аэротенке - Охарактеризуйте этапы очистки сточных вод в аэротенке |  |
| --- | --- |

Задание № 2

| 3.Составьте глоссарий по теме оборудования для биологической очистки сточных вод 3.Составьте глоссарий по теме оборудования для биологической очистки сточных вод |  |
| --- | --- |

Задание № 3

Решение проблемной ситуации

На крупном предприятии АО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" по переработке нефти существует проблема загрязнения поверхностных вод неочищенными сточными водами. Суточный поток сточных вод составляет 10000 м3 ,  величина БПКполн смеси стоков составляет 275 мг/л. В городских стоках содержатся тонкие взвеси (неоседающая часть взвешенных веществ), которые образуют прогрессирующие внеклеточные накопления загрязнении. Внимательно изучив теоретический материал кейса подумайте решения можно предположить для очистки сточных вод?

Кейс №3. Методы очистки нефтезагрязненных почв

3.1 Теория к кейсу

3.1.1 Влияние отходов нефтегазовой отрасли на метаболизм

почвенного биоценоза

В состав нефти входит до тысячи индивидуальных соединений, многие из которых способны оказывать токсическое влияние на водные и почвенные  горизонты.

Уровень допустимой концентрации нефти и нефтепродуктов различается в зависимости от их состава, типа почвы и почвенно-климатической зоны. Химическая токсичность нефти (точнее, ее представителей) по отношению к биологическим объектам не всегда очевидна. Она легче  многих других ядовитых веществ разлагается, поставляя в  почву дополнительные порции органических соединений. Воздействие нефти на живые организмы почвы в значительной степени зависят от ее концентрации. В низких концентрациях нефть оказывает стимулирующее воздействие на почвенную биоту, так как является энергетическим субстратом для большой группы микроорганизмов и  содержит вещества, стимулирующие в ряде случаев рост и развитие растений. Однако в большинстве случаев приходится наблюдать отрицательные стороны нефти при ее попадании в экосистемы. Так, на загрязненных почвах гибнут растения, вода при попадании в нее нефти делается непригодной для жизни и хозяйственного использования, изменяется состав почвенной   микрофлоры. Из-за высокой адсорбирующей способности почвы нефть длительное время сохраняется в ней. При этом нарушаются важнейшие генетические показатели почвы:  в гумусе  увеличивается содержание  негидролизуемого остатка, вследствие подавления процессов нитрификации и аммонификации нарушается азотный режим, снижается водопроницаемость  и уменьшается доступная растениям влага. Пленка нефти на поверхности почвы при-водит к нарушению аэрации, вследствие чего возникают анаэробные условия, которые  ведут к снижению окислительно-восстановительного потенциала с последующим  подщелачиванием  почвенного раствора. Снижение интенсивности  окислительно-восстановительных и ферментативных процессов приводит к неблагоприятным условиям для  жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Недостаточное потребление кислорода, воды и минеральных веществ, которые идут на питание нефтеокисляющих микроорганизмов, приводит к  отмиранию тканей растений. Самовосстанавливающая способность  растений зависит от их вида и объема загрязнителя. Так, однолетняя растительность способна восстанавливаться за два - пять лет, а многолетняя - от десяти до двадцати пяти лет.

При нефтяном загрязнении  в  протопласт через липидную фазу клеточной  мембраны могут проникать сложные комплексы  органических  соединений с УВ нефти. Скорость и степень проникновения зависят от химических свойств нефти и клеточной оболочки. Исследования влияния нефтезагрязнений на сельскохозяйственные культуры показали, что даже при относительно не-больших загрязнениях почва остается непригодной для прорастания  семян в течение пяти лет. Рядом авторов проведены флористические исследования с целью выявления устойчивых  к повышенным концентрациям нефтепродуктов видов растений для последующего использования их фитомелиоративных  качеств в процессе самоочищения почвы. Проведены опыты, которые показали, что при дозах нефти меньше 80 мл/кг почвы  всхожесть семян тест - растений (кресс-салат) не отличалась от контроля; при 250 мл/кг наблюдалась ее снижение на 50%; дозы свыше 400 мл/кг почвы приводили к полному подавлению всхожести семян.

Наиболее сильным токсичным действием на живые организмы обладают метановые УВ. Низкомолекулярные алканы хорошо растворимы в воде,  лег-ко проникают в клетки организмов, дезорганируют функции цитоплазматической мембраны. Концентрации бензина в количестве 0,2 мл/г оказывают летальное действие на почвенные водоросли. Однако, в отличие от тяжелых фракций нефти, алканы способны быстро испаряться, поэтому их отрицательное влияние недолговременно.

Ароматические соединения нефти также представляют большую опасность для почвенной биоты. Моноядерные УВ способны быстрее проникать через клеточные мембраны, что делает их более токсичными по сравнению с полиароматическими УВ. Последние являются хроническими токсикантами, действуя более продолжительное время. Из полициклических  ароматических  УВ наиболее опасен 3,4 бенз(а)пирен, обладающий высокой канцерогенностью и аутогенной активностью. Количество бенз(а)пирена  возрастает в продуктах переработки нефти и может достигать тысяч мкг на 1 кг нефтепродукта. Переход бенз(а)пирена из почвы в растения является критерием бластомагенной опасности для здоровья человека.

Тяжелые металлы действуют на живые  организмы как ферментативные яды, их растворенная форма обычно токсичнее, чем связанная. От способности соединений металлов к растворению и форм  подвижности в почве зависит  взаимодействие их с растениями. Поглощение тяжелых металлов растениями осуществляется  через лист  или корневую систему. Обнаружено, что лист  с обильным волосяным покровом захватывает тяжелых металлов в десять раз больше, чем растения с гладкими листьями.  Накапливаясь в растениях, передвигаясь по трофическим путям, тяжелые металлы отрицательно воздействуют как на животных, так и на человека.

Присутствие сернистых соединений увеличивает токсичность нефти. Кроме элементарной серы в нефти имеются некоторые специфические    сернистые соединения, дающие специфический запах. Токсическое действие на механизмы окислительных процессов оказывают сероводород и сернистая кислота.

Сильным мутагенным действием обладает содержащаяся в нефти азотистая кислота. Под ее воздействием происходит поперечное сшивание двух нитей ДНК и возникают делеции в хромосомах.

Реакция почвенных микроорганизмов на внесение нефти неоднозначна. Колонии  микроорганизмов обычно разнообразны, и взаимодействие между ними осуществляется не в рамках всей почвенной системы, а в отдельных локусах. Фиксация микроорганизмов на поверхности  частиц  имеет  большое значение для их жизнедеятельности: адсорбированным клеткам, выделяющим экзоферменты, легче использовать субстрат, к которому они прикреплены. На поверхности или внутри почвенных агрегатов удерживается до 90% бактериальных клеток.

Адсорбция клеток на поверхности почвенных частиц предопределяет их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. Соотношение бактерий, актиномицетов и грибов характеризует морфологические и биохимические особенности почвы. Исключительная ограниченность видового и экологического разнообразия - общая особенность нефтезагрязненных почв.

Почвенные микроорганизмы как биосистемы выступают основными потребителями энергии УВ. Разнообразие  и гетерогенность видового состава микроорганизмов в том или ином типе почв определяет их чрезвычайную вариабельность чувствительности к УВ. При нефтяном загрязнении количество одних групп микроорганизмов снижается, численность других возрастает. В некоторых работах отмечено возрастание доли бактерий и снижение численности грибов и актиномицетов, другими авторами замечено снижение актиномицетов  и возрастание  групп грибов и бактерий. Исследователями в нефтезагрязненных почвах выделены стрептомицеты с высокой деструктивной активностью к нефти и нефтепродуктам.

В нефтезагрязненных почвах резко увеличиваются валовая биомасса и общая численность микроорганизмов, снижается видовое разнообразие микро-организмов за счет развития немногочисленных видов с повышенной  активностью,  трофические потребности которых соответствуют конкретным условиям среды. Нефтяные УВ как дополнительный источник  энергии создают биоценоз с характерной структурой трофических  связей и энергетического обмена. Изменение структуры микробных популяций в нефтезагрязненных почвах проявляется не только в увеличении численности микроорганизмов и обеднении видового разнообразия, но и в развитии «специализированных» эколого-трофических групп микроорганизмов, участвующих на разных эта-пах в утилизации УВ. Нефтяная пленка нарушает водно-воздушный режим почвы, что приводит к гибели микроорганизмов – аэробов: целлюлозоразрушающих и нитрифицирующих бактерий.  Микроорганизмы – анаэробы, такие, как азотофиксирующие  и денитрифицирующие бактерии, сохраняют и увеличивают численность своих популяций. При общем снижении видового состава почвенной микробиоты в целом численность микроорганизмов не снижается, а порой превышает число микроорганизмов в незагрязненном контроле. Это объясняется увеличением численности углеродокисляющих микроорганизмов (УОМ), концентрация которых в незагрязненной почве была невысокой. Сохранившиеся виды почвенных микроорганизмов, как правило, выступают в качестве единственных потребителей энергии УВ.

Почвенные микроорганизмы могут служить своеобразными биоиндикаторами нефтезагрязнений. Проведенные Киреевой Н.А. исследования показали, что видовое разнообразие группировок аэробных спорообразующих бактерий может служить одним из диагностических показателей степени загрязнения почвы нефтью.

Указанные особенности комплекса почвенных микроорганизмов характеризуют с экологической точки  зрения неустойчивое сообщество. Эта неустойчивость имеет типичную сукцессионную природу и основана на конвейерной переработке микроорганизмами  основного энергетического источника их существования - нефтяных УВ. Нефтяное загрязнение представляет внешний источник энергии, создающий и поддерживающий достаточно неустойчивое состояние микробиоценоза почв. Оно  оказывается в роли фактора, запускающего сукцессию. В последующем отдельные этапы сукцессии зависят только от завершения предыдущих и являются их следствием. В целом поздние этапы сукцессии характеризуются снижением общей численности суммарной биомассы и метаболической активности комплекса почвенных микроорганизмов.

Таким образом, нефть при попадании в почву способна изменять ее качественный и количественный органический состав, что приводит к созданию новой экологической обстановки с соответствующим составом и общим числом почвенных организмов.

3.1.2  Преобразования нефти в почвенном горизонте при ее утечках

На процесс миграции нефти в почве влияет ряд факторов, она зависит как от свойств принимающей среды (тип почвы, рельеф, количество выпадаемых осадков, температура воздуха и т.д.), так и от свойств поступающего загрязнителя (вязкость, химический состав, плотность и т.д.). Продвижение нефти по почвенному профилю происходит под действием гидростатических, гравитационных и капиллярных сил, соотношение которых может изменяться в зависимости от климатических условий, типа  почвенного горизонта и других факторов. Являясь жидким загрязнителем, нефть способна мигрировать на большие расстояния, загрязняя подземные и надземные пресные воды и почвы. Вертикальное продвижение нефти по почвенному профилю приводит к дифференциации ее состава: высокомолекулярные компоненты нефти собираются в верхнем горизонте, закупоривая поры почвенных агрегатов, а низкомолекулярные  проникают в нижние слои почвы. В нижние горизонты почвы нефть просачивается по почвенным  трещинам, корням растений, поэтому здесь наблюдается ее неравномерное распределение, в отличие от верхней части почвенного профиля. Нефть обладает возможностью проникать на глубину до 45 см в почвах, обладающих низкой поглоти-тельной способностью. В почвах легкого состава миграция нефти может достигать 70 см.

В почве нефть способна находиться в жидком подвижном и свободном неподвижном состоянии, скапливаясь в порах и трещинах, а также в сорбированном органо-минеральной массой виде.

Климатические факторы играют важную роль в распределении нефти по почвенному профилю. Так, опасность остаточного накопления нефти и нефтепродуктов возрастает с юга на север, так как в этом направлении снижается скорость трансформации нефти. Опасность загрязнения углеводородами возрастает от песчаных зон к суглинистым в пределах отдельных биоклиматических зон. При чередовании слоев легкого гранулометрического состава с суглинистыми участками миграция нефти по существующим в почвах ослабленным зонам происходит активно, что позволяет поступающим веществам распространяться на максимально возможную глубину.

В зависимости от уровня концентрации нефтяного загрязнения и типа поч-венно-климатической зоны процесс трансформации нефти может сильно роз-ниться по  продолжительности – от нескольких месяцев до десятков лет.

Трансформацию нефти можно условно разделить на процесс физико-химического и частично микробиологического разложения легких углеводородов и дальнейший этап деградации высокомолекулярных полициклических  соединений. Как отмечает Пиковский, благодаря  наличию  множества различных компонентов деградация нефти в почве происходит медленно, процессы окисления одних структур  ингибируются  другими структурами, трансформация отдельных соединений идет по пути приобретения форм, трудно окисляемых в дальнейшем.

Легкие фракции нефти, содержащие в основном  токсичные  для жизнедеятельности  микроорганизмов алканы с длиной цепи С5-С11, подвергаются де-градации путем ультрафиолетового облучения,  испарения и вымывания. Процесс идет в  течение полутора – двух лет, в почве происходит угнетение общего видового состава микрофлоры при одновременном  росте углеводородокисляющих микроорганизмов. Скорость физико-химического разложения углеводородов зависит от окислительного режима в профиле почвы и  температуры. Чем выше прогревание почв в летние месяцы, тем интенсивнее идет деградация. Интенсивность деятельности углеродокисляющих микроорганизмов также напрямую связана с тепловым режимом почв. В холодных почвах наблюдается низкая биологическая активность. В умеренно холодных и умеренно теплых почвах при наличии достаточного количества влаги  создаются благоприятные условия для  жизнедеятельности микроорганизмов. Способность почв к аккумуляции углеводородов и закреплению их в почвенном профиле определяет важнейший фактор самоочищения почвенно-го профиля - механическое рассеяние неразложившихся  углеводородов водными потоками. Скорость рассеяния в большой степени зависит от годового количества выпадаемых осадков.

Окисление углеводородов в аэробных условиях происходит путем внедрения в молекулу органического соединения кислорода. Первичное окисление алканов идет путем гидроксилирования. Образовавшийся спирт через альдегид окисляется до монокарбоновой кислоты:

Конечными продуктами метаболизма нефти в почвах являются: углекислота, которая может связываться в карбонатах, и вода;  кислородные соединения (спирты, кислоты, альдегиды, кетоны и др.), которые частично входят в поч-венный гумус, частично растворяются в воде и удаляются из почвенного профиля; твердые нерастворимые продукты метаболизма – результат уплот-нения высокомолекулярных продуктов или связывания их в органо-минеральные комплексы;  твердые корочки высокомолекулярных  компонен-тов нефти на поверхности почвы - киры.

После испарения и частичного окисления  микроорганизмами алканов в почве накапливаются спирты, простые эфиры и кислоты с относительно невысокой концентрацией по сравнению с углеводородами. За полтора - два года деградации  структурно-групповой состав  битумоидов нефтезагрязненных  почв, как и в исходной нефти,  обогащен метано - нафтеновыми углеводородами. Смолисто-асфальтеновые фракции нефти составляют менее 30%. Последующая трансформация высокомолекулярных соединений (полициклических углеводородов, смол, асфальтенов) происходит в основном путем окис-ления микроорганизмами, ферменты которых являются  биологическими  ка-тализаторами.

Деградация структуры нефтяных компонентов идет одновременно, но с различными скоростями. Наибольшей скорости деградации подвержены насыщенные УВ. Циклоалканы устойчивы  к микробиологическому воздействию, но их кольца по окислительной схеме разрушаются с окислением кольцевых группировок и образованием алифатической кислоты. Труднее всего подаются микробиологическому окислению высокомолекулярные арены.

Микробиологическая деструкция высокомолекулярных ароматических углеводородов ускоряется в соокислительных условиях культивирования микроорганизмов. Суть явления заключается в том, что трудно разлагаемые микроорганизмами органические соединения начинают вовлекаться в процессы деструкции при наличии в среде доступного для микроорганизмов источника углерода, то есть трудно разлагаемые органические соединения на первых этапах развития микроорганизмов не могут служить им источником питания. Отмечено явление кометаболизма у культур родов Bacterium, Pseudomonas, выделенных из прибрежных вод Балтийского моря. Бактерии обычно усваивали от 2% до 3% имеющихся в среде ароматических углеводородов, а в со-окислительных условиях усвоение последних возрастало от 10% до 20%.

Биодеградация углеводородов нефтей в почве и воде осуществляется путем сукцессии культур углеводородокисляющих микроорганизмов, которые последовательно перерабатывают фракции нефти. Углеводородокисляющие микроорганизмы сохраняются в почве неопределённо долго - от нескольких до десятков лет после начала загрязнения почвы нефтью, можно сказать, что у этих организмов долгая «генетическая память».

Одинцова с сотрудниками проследили следующий механизм окисления основных классов углеводородов в почвах. Алифатические углеводороды де-гидрируются в алкены, которые в дальнейшем через окиси, спирты и кетосоединения  преобразуются в кислоты. Путем декарбоксилирования некоторые из кислот  продуцируют алканы, другие при дальнейшем окислении дают полифункциональные соединения и сложные эфиры. Моноциклические нафтены окисляются до насыщенных и ненасыщенных карбоновых кислот. Окисление полициклических  нафтенов приводит к их преобразованию в структуру стероидов и терпеноидов. Карбоциклические и гетероциклические ароматические соединения окисляются до кислот и эфиров через стадии гидрирования. В общем виде трансформация нефти в почве представляет собой многоэтапный динамический процесс деструктивного превращения углеводородного геосубстрата в разноклассовую гетероатомную субстанцию с высочайшим геохимическим потенциалом   и восстановленной биофильностью.

За последние годы разработан целый комплекс мероприятий для ускорения процессов  деградации УВ с целью восстановления нефтезагрязненных почвенных экосистем.

3.1.3 Рекультивация нефтезагрязненных земель

Под рекультивацией понимают процесс направленного очищения загрязненной экосистемы с использованием ее природных резервов (климатических, геохимических, микробиологических).

Так как процесс естественного самоочищения и восстановления нефтезагрязненных экосистем может длиться до тридцати лет, то необходимо проводить комплексы мероприятий по искусственному восстановлению нарушенных земель.

Полностью исключить утечку нефти при ее добыче и транспортировке не-возможно, поэтому разработка способов предотвращения нефтяных разливов и восстановления загрязненных горизонтов является актуальной задачей.

Правильная оценка того, на какой стадии деградации находится природная среда региона, и прогноз темпов ее изменения позволяют установить прочную антропогенную нагрузку, за чертой которой могут произойти необратимые изменения во флоре и фауне, и наметить конкретные меры по их снижению.  Очистка нефтезагрязненных земель должна проводиться с учетом местных почвенно–климатических условий, ландшафтно-геохимических характеристик загрязнений среды и степени ее детоксикации. Любая эффективная про-грамма очистки территории от нефтезагрязнений должна включать меры по  утилизации всех форм отходов.

Применение на промыслах механического способа очистки нефтезагрязненной поверхности путем сгребания бульдозером замазученной массы и вывоза на полигон - мероприятие малоэффективное и ведет к полному уничтожению почвенного покрова, который является основой функционирования биоценоза.

В настоящее время для рекультивации нефтезагрязненных земель в основ-ном используются технические и биологические методы очистки. Для достижения наилучшего эффекта на практике применяют комбинацию этих методов.

3.1.3.1 Технические способы предотвращения и очистки

нефтезагрязнений

Эффективное проведение контроля над нефтезагрязнением грунтов предполагает внимательное изучение гидрогеологических условий района нефтедобычи и нефтепереработки. Границы гидрогеологических  систем в первом приближении устанавливаются по данным разведанного и геологических критериев. Затем проводятся детальные полевые исследования. Для грунтов, со-стоящих из нескольких слоев различного состава, бурятся скважины. Для характерных образцов грунта определяют размер частиц, пористость и проницаемость. Обобщаются также необходимые данные по свойствам грунтовых вод и направлениям их движения.

Вследствие того, что основные утечки нефти происходят при аварийном бурении скважин, авариях транспортных средств, нарушении герметичности оборудования, то предотвратить загрязнение почвенных и водных горизонтов позволит комплекс перечисленных ниже мероприятий: применение пневматических устройств для передвижения буровых вышек; регламентированное передвижение транспортных средств в зонах промышленных и сельскохозяйственных земель; использование неустаревшего технологического оборудования; закачка отходов бурения (пластовая вода)  в поглощающие и под продуктивные пласты и другие.

Для предотвращения миграции разлитой нефти и процеживания ее в грунт бурят серию скважин и  извлекают загрязненные грунтовые воды. На пути движения грунтовых вод устраивают  траншею  с перфорированной трубкой для сбора и отвода УВ, движущихся вместе с водой, либо ставится водонепроницаемый барьер из строительных материалов, резиновых гидроизолирующих мембран и т.д.

Техническая рекультивация земель предусматривает снятие и сохранение плодородного слоя почвы при подготовке площадки для проведения буровых работ, транспортировку снятого слоя к месту временного хранения и возврат его на прежнее место по окончании работ и демонтажа оборудования.  При этом эффективно использовать автогрейдеры, что позволяет ускорить снятие плодородного слоя почвы при наименьшем его смешении с минеральным грунтом.

При технической рекультивации предусматривается следующий порядок выполнения работ: 1) вывоз эмульсий после освоения скважин, оставшегося глинистого раствора и буровых сточных вод в специально отведенные места для возможного последующего использования; 2) захоронение шлама и оставшихся твердых компонентов в земляных амбарах, заваливание их не-плодородным грунтом и утрамбовывание бульдозером; 3) разравнивание бульдозером плодородного слоя равномерно по всему участку территории.

Проведение подобных операций позволит предотвратить неблагоприятные последствия и сохранить биологически активный слой земли.

Для рекультивации залитых нефтью почв исследователями разработаны эффективные технические методы, цель которых – очистка замазученных грунтов и дополнительный сбор разлитой нефти с помощью специальных устройств.

Основным недостатком применения на нефтепромыслах технической  ре-культивации является то, что данный  способ очистки требует применения специфичного оборудования, при этом снятый с места разлива нефти грунт, в основном, не подлежит рекультивации и подвергается захоронению, что ведет к полному уничтожению почвенного покрова.

3.1.3.2 Биологические методы очистки и пути их интенсификации

Загрязнение почвы нефтью - это стресс для почвенной системы с резким изменением в ней всей физико-химической и биологической обстановки. Перестройка биоценоза заключается в исключении из активной позиции некоторых животных, растений и части микроорганизмов, оставшиеся углеводородокисляющие микроорганизмы становятся почти единственными агентами восстановления плодородия почвы. Восстановление утраченного плодородия почв всецело зависит от способности микроорганизмов ассимилировать отдельные фракции нефти, последовательно уменьшать содержание углеводородов до того уровня, при котором могли бы жить другие представители почвенной биоты. Чтобы это осуществить, микроорганизмы  должны иметь благоприятные условия для своей жизнедеятельности.

При нефтяном загрязнении в почве происходят следующие изменения: воз-душный режим сменяется с аэробного на анаэробный. Твердые парафины запечатывают почвенные поры, лишая почву свободного доступа  влаги и воз-духа, что приводит к деградации почвенного биоценоза. Резко увеличивается содержание углерода по отношению к азоту, что ведёт к дефициту азота, не-обходимого микроорганизмам для оптимальной минерализации органическо-го вещества. В начальный период загрязнения из-за недостатка легкодоступных для микроорганизмов источников углерода в почве  отсутствуют условия для соокислительного разрушения органических веществ, вследствие чего не происходит утилизация микроорганизмами высокомолекулярных ароматических углеводородов. Позже, когда в результате окисления алканов образуются спирты, альдегиды, органические кислоты, УОМ по схеме кометаболизма начинают разрушать трудноразлагаемые циклические УВ. Очистка нефтезагрязненных почв  сводится, по существу, к устранению вышеперечисленных помех для успешной деятельности почвенных микроорганизмов.

В настоящее время существуют два принципиальных пути ускорения биологического разрушения нефтяных УВ в природной среде: введение в загрязнённую экосистему активных нефтеокисляющих микроорганизмов и стимуляция естественной углеводородокисляющей микрофлоры путем создания оптимальных условий  для ее развития  (внесения азотно-фосфорных удобрений, аэрации и др.).

3.1.2.2.1 Интродукция микроорганизмов-деструкторов в

нефтезагрязненную среду

Интродукция в загрязненную почву активных культур микроорганизмов, способных окислять алифатические, ароматические и другие УВ, позволяет обеспечить  стабильность биологического распада нефти.

Биопрепарат для очистки почв от нефти содержит в своем составе консорциум микроорганизмов, которые должны отвечать следующим требованиям: способность деградировать большинство компонентов нефти; наличие высоких  скоростей ферментативной активности и развития в окружающей среде; обеспечение генетической стабильности и жизнеспособности при хранении; непатогенность и нетоксичность; способность конкурировать с аборигенными микроорганизмами.

Джусупова Д.Б. с сотрудниками, выделив из нефтезагрязненных почвенных образцов и бурового раствора штаммы бактерий и изучив их морфологические, культурные и  физико-биохимические свойства, установили, что наибо-лее активными углеводородокисляющими бактериями являются бактерии ро-да Pseudomonas, обладающие высокой ферментативной активностью и устой-чивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Изучены различные штаммы  бактерий рода Bacillus. В результате исследо-ваний был отобран штамм В.megaterium 1 ВД, который характеризуется широким спектром утилизации УВ, в том числе ароматических. Степень деструкции длинноцепочечных н-алканов при этом достигает 94%.

Высокой биодеградирующей активностью по отношению к нефти, мазуту, дизельному топливу и керосину обладает штамм Mycobacterium flavescens [132]. При температуре 28 0С утилизация нефти составила 74%, мазута - 55%, дизельного топлива – 77 %, керосина - 89%. Снижение температуры незначительно понижало активность штамма.

В опытах Ягафаровой Г.Г. установлена способность культуры Rhodococcus erythropolis ВКМ АС – 1339Д продуцировать биоэмульгаторы углеводородов нефти.

Саксон В.М. с сотрудниками провели ряд экспериментов по выделению штаммов микроорганизмов из загрязненной нефтепродуктами почвы. Деструктивная активность биопрепаратов при рабочей концентрации 0,1% на основе штаммов бактерий Bacillus cereus В 3б ГКМ ВИЗР № 98, Serratia odorifera A 3n ГКМ ВИЗР № 99,  Serratia odorifera 3б ГКМ ВИЗР № 100, Serratia odorifera В 3n ГКМ ВИЗР № 101,  Acetobacter pasterianus  АБ3 – 2 ГКМ ВИЗР № 102, Trichoderma lignorum  Л–1 ГКМ ВИЗР № 103 составила от 30,3 до 97% для некоторых бициклических и полициклических ароматических со-единений нефти.

Из загрязненных нефтепродуктами почв  исследованных экосистем юга Дальнего Востока выделен консорциум штаммов микроорганизмов – деструкторов: Bacillus cereus, Pseudomonas putida, Aeromonas sp., Alealigenes denitrificans. Данный консорциум обладает способностью расти на обеднен-ной среде, что позволит использовать его даже на сильно загрязненных почвах.

Чугуновым В.А. с сотрудниками на основе коллекции природных нефтеокисляющих микроорганизмов подобрана ассоциация из четырех штаммов бактерий, обладающих высокой нефтеокисляющей и биоэмульгирующей активностями, психрофильностью, устойчивостью к химическим загрязнителям, непатогенностью. Разработана жидкая форма препарата, содержащая стабили-заторы и консерванты, способствующие сохранению жизнеспособности и нефтеокисляющей активности клеток. Результаты полевого эксперимента на дерново-подзолистой и супесчаной почвах, загрязненных нефтью, показали, что применение препарата заметно ускоряло процесс биодеградации нефти и отдельных ее фракций, особенно при использовании минеральных и органических удобрений. Обработка нефтезагрязненных почв препаратом и добавками в значительной степени уменьшала подавление некоторых групп почвенной микрофлоры нефтепродуктами.

Известны способы биовосстановления загрязненных нефтью горизонтов иммобилизованными посредством  адсорбции клетками. Установлено, что иммобилизованные клетки, по сравнению со свободными, лучше деградируют УВ нефти и увеличивают биологическую активность почвы.

В США запатентован способ микробной деградации нефтяных поллютантов с использованием композиции, включающей клетки микроорганизмов и носитель.

Для оценки деятельности микробных популяций, деградирующих поли-циклические ароматические УВ в загрязненных почвах, разработан эффективный метод с использованием индикаторных красителей.

Проведены эксперименты по анаэробному окислению алканов выделенны-ми из почвы как чистые культуры денитрифицирующими бактериями.

Серией опытов доказана возможность использования штаммов, характеризующихся высокой термоустойчивостью, для борьбы с нефтяными загрязнениями в регионах со среднегодовой температурой около 400С. Термофильные бактерии отличаются жизнеспособностью  в условиях повышенной солено-сти, что предполагает их эффективное использование и в аридных зонах.

Консорциум дрожжей Candida maltosa, исследованный в работах Мироновой Р.И.,  позволяет снижать содержание нефти на 30% в почве и на 90% - в воде.

Широким спектром утилизации УВ отличается штаммы бактерий Bacillus megaterium 1 ВД. Штамм способен деструктировать длинноцепочечные алканы, ароматические соединения, а также обладает свойствами биоэмульгатора.

Высокую биодеградирующую активность по отношению к нефтепродуктам проявляет штамм бактерий Mycobacterium flavescens, утилизация УВ составляет: 74% - для нефти, 55% - для мазута, 77% - для дизельного топлива, 89% - для керосина. Штамм стабильно сохраняет высокую нефтеокисляющую активность при хранении как в жидком препарате, так и в лиофилизованном виде.

Проведена большая серия опытов по созданию биопрепаратов УОМ с использованием широкого спектра микроорганизмов.

Казахстанскими микробиологами созданы биопрепараты на основе штаммов – деструкторов, выделенных из нефтезагрязненных почв Западного и Южного Казахстана (Мунайбак, Перойл), способность  к утилизации нефти у которых достигает 98%.

Препараты серии «SPILLAWAY +» содержат в своем составе микроорга-низмы, способные разрушать нефтяные загрязнения, преобразуя их в диоксид углерода и воду.

Микробный компонент, поверхностно-активные вещества природного происхождения и адсорбент включает в себя российский биопрепарат «Лестан». Степень очистки нефтезагрязненных поверхностей при использовании препарата в виде биопены составила 89%,  в виде пульпы – 91-95%.

На основе микробной ассоциации, выделенной из нефтезагрязненной почвы и включающей микроорганизмы рода Artrobacter  и Micrococcus, создан препарат «БИОСЭТ». Создателями «БИОСЭТ» предложено использовать препарат в присутствии пероксида кальция. Использование пероксида кальция – оксигенератора пролонгированного действия вместе с препаратом существенно повышало биодеструкцию нефтяных УВ и степень очистки почвы. Степень очистки поверхностного слоя составила 88,6% за восемьдесят одни сутки, тогда как при применении одного препарата степень очистки составляла 79,4% за аналогичный период времени.

Проведен эксперимент сравнительной оценки эффективности российских биопрепаратов для очистки нефтезагрязненных почв. Исследования, прове-денные в модельных условиях, показали, что биопрепараты – монокультуры, такие, как, например, Бациспецин (на основе штамма Bacillus sp.739) или Дестройл (чистая культура нефтеокисляющих микроорганизмов p. Acineto-bacter) проявляют активность при не более чем 10%-ной концентрации нефти. Тогда как биопрепараты, содержащие ассоциации микроорганизмов - Дево-ройл (консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов pp. Pseudomonas, Rhodococcus и Yarovvia), Ленойл (естественная ассоциация нефтеокисляющих бактерий Bacillus brevis и Anthrobacter), эффективны даже при 20%-ной концентрации поллютанта.

Вопрос об использовании культур УОМ для ускорения биодеградации нефти не имеет однозначного решения. Есть сторонники и противники этого метода. Одни исследователи полагают, что при сильных нефтяных загрязнениях эффективно использовать лишь биопрепараты, другие считают неперспективным внесение в нефтезагрязненную почву культур микроорганизмов, разлагающих УВ, так как, в отличие от водных систем, почвы уже содержат микроорганизмы, утилизирующие УВ; достаточно создать благоприятные условия для их активации путем проведения агротехнических и мелиоративных мероприятий.

3.1.2.2.2 Активация аборигенной микрофлоры путем внесения в

почву питательных веществ

К факторам, которые ограничивают биологическую деструкцию нефти микроорганизмами, относятся, в первую очередь, недостаток поступления в почву кислорода, а также нехватка питательных веществ и макроэлементов, в частности, азота и фосфора.

Установлено, что внесение накопительной культуры УОМ повысило уровень утилизации нормальных алканов, в то время как при сочетании микроорганизмов с азотно-фосфорными удобрениями эти алканы исчезли вовсе. Окисляемость продуктов экстракции при внесении смеси микроорганизмов, азота и фосфора было на 27% выше, чем без внесения удобрений.

На первом этапе рекультивационных работ необходимо обеспечить почвенные микроорганизмы кислородом за счет рыхления почвы, потому что большая часть активной микрофлоры почвы - аэробы. Так, из ста видов бак-терий, грибов,  дрожжей, способных утилизировать нефтяные углеводороды, только один принадлежит к анаэробам. Рыхление способствует улетучиванию легких фракций УВ, увеличивается активная поверхность почвенных частиц, и в итоге микроорганизмы уменьшают содержание УВ в почве. Для восстановления плодородия почв, имеющих невысокую нагрузку загрязнения (до 10 л/м3 нефти), достаточно рыхления для активации почвенной микрофлоры. При более высокой концентрации нефти (24 л/м3 и выше) наряду с рыхлением необходимо внесение минеральных удобрений для сужения соотношения углерода к азоту, так как при нефтяном загрязнении соотношение углерода к азоту в почве настолько расширяется, что у микроорганизмов наступает азот-ное голодание и падает способность окислять УВ.

Установлено, что внесение минеральных удобрений, сопровождавшееся снижением соотношения углерода к азоту в почве, способствовало увеличению численности УОМ. Внесение азотно-фосфорных удобрений на нефтезагрязненные угодья позволило повысить урожай ячменя в 5-6 раз, при этом интегрирующим показателем процессов самоочищения пахотных почв от нефтяного загрязнения является уровень продуктивности сельскохозяйственных культур.

В Томском институте химии нефти были проведены модельные эксперименты по изучению процессов биодеградации нефтезагрязнений аборигенной микрофлорой, активизированной минеральным азотистым субстратом. Уста-новлено, что при 5%-ном уровне загрязнения почвы нефтью введение мине-рального азотистого субстрата увеличивает численность микробных клеток на три порядка. Процессы биодеградации при этом затрагивают весь спектр насыщенных УВ нефти. Их концентрация снижается на 80-90%. Степень деструкции насыщенных УВ остаточной нефти составляет 0,08, что указывает на глубокие окислительные процессы.  Авторы работы отмечают, что при увеличении концентрации поллютанта в почве до 10% рост аборигенной микрофлоры угнетается и технология биоремедиации должна включать введение биопрепаратов, содержащих активную биомассу и питательный субстрат.

За последние годы получил распространение способ очистки нефтезагрязненных почв при помощи растительных отходов. Проведены опыты по ускорению биодеградации нефти путем применения целлюлозосодержащих мате-риалов - солома, опилки.

Казахстанскими исследователями проведены опыты по восстановлению нефтезагрязненных почв с помощью рисовой соломы и шелухи. Будучи кремнийорганическим полимером растительного происхождения, рисовая шелуха не горит, не гниет и непригодна для корма скота. Исследуемые навески пробы загрязненной почвы смешивали в различных соотношениях с рисовой шелухой с тем, чтобы оценить аэрирующую эффективность почвы в результате разрыхления ее наполнителем. Результаты серии опытов показали, что во всех вариантах экспериментов по истечении двух-трех месяцев почва полностью просветлела от нефтепродуктов, исчез характерный запах нефти. Эти визуальные и качественные показатели свидетельствуют в пользу того, что рисовая шелуха, создавая воздушное пространство внутри почвы, обусловливает интенсивное окисление нефтепродуктов кислородом воздуха. Внесение этих материалов увеличило численность микроорганизмов до уровня контрольной почвы. По-видимому, внесение соломы и опилок, наряду с наличием органических веществ, улучшает воздухопроницаемость почвы, аэрацию, и это влияет на жизнедеятельность углеводородокисляющих бактерий. Пористая поверхность древесных стружек аккумулирует  в своих порах влагу, кислород, что улучшает аэрацию почвы и создает благоприятные условия для деструктивной деятельности нефтеокисляющих микроорганизмов. Кроме того, при разложении древесных опилок целлюлозолитическими ферментами образуются сахара, органические кислоты, являющиеся стимуляторами роста для почвенной микрофлоры.

Для предотвращения загрязнения и ускорения разложения нефти предложен метод, по которому на загрязненную нефтесодержащими продуктами почву наносят слой сухого мохового очеса, предварительно перемешанного с раскислителем и фосфорно-калийными удобрениями. На поверхность уложенного слоя высевают смесь одно- и многолетних трав, вносят азотные удобрения и сверху закрывают слоем очеса, также перемешанного с раскислителем и фосфорно-калийными удобрениями. Для лучшего контакта очеса  с нефтью и создания условий для равномерного и скорого прорастания семян укрытие прикатывают катком. Нижний слой мохового очеса, уложен-ный на загрязненную поверхность, адсорбирует нефть и в дальнейшем является поставщиком органических ростовых веществ. Находящийся выше слой мохового очеса является поставщиком воздуха и влаги, и именно в этом слое происходит рост корневой системы за счет ресурсов семени. В последующем в почвенный биоценоз в качестве пищевых компонентов и стимуляторов роста включается нефть и продукты ее распада, в этих условиях более активно начинает развиваться корневая система однолетних растений, которая в даль-нейшем способствует вегетации многолетних трав. Предлагаемый способ поз-воляет адсорбировать разлитую на поверхности нефть и создает благоприят-ные условия (водно-воздушный обмен) для ускорения формирования расти-тельного покрова, при этом нефть  и продукты ее распада включаются в поч-венный биоценоз в качестве пищевых компонентов и стимуляторов роста рас-тений.

Российскими исследователями в качестве универсального удобрения для активизации функциональной деятельности имеющихся в почве микроорга-низмов, участвующих в окислительных и соокислительных процессах де-струкции нефти, предлагается использовать отработанные пивные дрожжи, содержащие в своем составе соединения азота, этилового спирта, минераль-ные и органические кислоты, ростовые вещества, витамины, порфирины, фер-менты. Во вспаханную нефтезагрязненную почву вносят пивные отработан-ные дрожжи в концентрации 5-10% на толщину пахотного слоя. В случае ста-рого загрязнения вспашку производят один раз, свежего – в течение вегетаци-онного периода первого года рекультивационных работ.

В институте экологии и устойчивого развития Республики Казахстан запатентован способ рекультивации нефтезагрязненных земель, основанный на биотехнологическом подходе. В почву вносят микроорганизмы анаэробного брожения, при этом нефтезагрязненный почвенный слой срезают и перемешивают с жидкостью, полученной после анаэробного метанового цикла броже-ния сельскохозяйственных отходов, например, навоза крупного рогатого скота или свиней, и помещают в канаву, основание которой гидроизолируют, а сверху канаву накрывают гермочехлом, газ анаэробного брожения - метан от-водят  в газгольдеры. Процесс осуществляется под естественным нагревом солнечных лучей при температуре 38 0С. Установлено, что по истечении тридцати четырех суток в земле отсутствуют УВ нефти, что указывает на быстроту и эффективность рекультивации. Кроме того, почва в процессе метанового брожения удобряется и может быть использована в сельскохозяйственных целях.

После исчерпания легких фракций нефти, существенного испарения УВ, в почве еще остаются не разложенными высокомолекулярные ароматические УВ, которые, как правило, не являются единственным источником углерода для микроорганизмов. Их трансформация возможна только в условиях со-окисления, кометаболизма, когда в среде присутствуют легкодоступные для микроорганизмов органические соединения. После окисления алканов микроорганизмами в почве накапливаются доступные питательные вещества типа спиртов, органических кислот и возникают условия для соокислительной переработки трудноразлагаемых полициклических УВ. Процесс распада этих веществ значительно ускоряется при обогащении почвы органическим веще-ством растительного происхождения, например, корневыми выделениями. Поэтому на определенном этапе рекультивации на нефтезагрязненных почвах выращивают растения - фитомелиоранты.

Разложение УВ в почве как микробиологический процесс очень зависит от температуры и влажности. В соответствии с климатическими условиями ре-культивация нефтезагрязненных почв на юге проходит быстрее, на севере за-тягивается и в разных местах проходит от двух до пяти лет. В России почвы достаточно увлажнены, поэтому влажность не лимитирует процесс ре-культивации, но в Казахстане большая часть территории находится в аридной зоне, поэтому без искусственного орошения процесс рекультивации нефтеза-грязненных почв невозможен.

Необходимо отметить, что создание биопрепарата – достаточно трудоемкий процесс, который требует больших капитальных вложений. Кроме того, любая почва характеризуется присущим только ей консорциумом микроорганизмов, то есть биопрепарат должен быть специфичен для каждого региона в отдельности. К примеру, российские биопрепараты нельзя использовать для очистки нефтезагрязненных казахстанских почв. Тогда как активизация окислительной способности почвенных микроорганизмов путем изменения физико-химических условий среды для восстановления плодородия почв – метод, применимый практически ко всем нефтезагрязненным почвенным экосистемам.

3.3 Задания к кейсу

Задание № 1.

От чего зависит скорость разложения нефти? Какие микроорганизмы участвуют в поглощении и разрушении углеводородов? Опишите процесс поглощения и разрушения углеводородов нефти микроорганизмами.

Задание № 2.

Существует большое количество методов очистки нефтезагрязненных почв. В чем преимущество биологического метода, и какие существуют на сегодняшний день главные направления в развитии биотехнологии защиты окружающей среды от нефтяныx загрязнений.

Задание № 3

Решение проблемной ситуации

На месторождении Кумколь произошел разрыв нефтяного трубопровода, в результате огромная территория земли была загрязнена нефтью. Степень загрязнения нефтью в радиусе 100 м составило 60%, в радиусе 200 м - 45%, в радиусе 550 м - 5%. Как вы думаете, при какой  степени загрязненности нефтью  произойдет самоочищение почвы?

Какие пути трансформации нефти в нефтезагрязненных почвах необходимо использовать?

Заключение

На сегодняшний день во всем мире биологическая очистка является основным методом удаления из городских сточных вод большей части органических и бактериальных загрязнений. На основе биологического метода разработаны сотни разнообразных устройств и сооружений, в которых этот метод используется как отдельно, так и вкупе с механическими или физико-химическими способами очистки.

Использование биотехнологии для решения экологических проблем не является новой идеей. Уже более ста лет смешанные бактериальные популяции используются для очистки сточных вод. Все живые организмы (животные, растения, бактерии и др.) для поддержания жизни поглощают и переваривают питательные вещества и выделяют в окружающую среду образующиеся при этом продукты жизнедеятельности. Разным организмам для поддержания жизни необходимы разные питательные вещества. Некоторые бактерии с удовольствием поглощают химические соединения, содержащиеся в отходах, другие – питаются токсическими химикатами, такими как метиленхлорид, детергенты и креозот.

Существуют микроорганизмы, для которых загрязнения, содержащиеся в сточных водах, являются питательными веществами. В начале XX века произошла революция в городском хозяйстве, когда был предложен метод аэробной биологической очистки сточных вод с помощью активного ила — сложной смеси микроорганизмов. Хотя при этом требуется перемешивать жидкость и непрерывно аэрировать ее воздухом, такой способ позволяет перерабатывать большие объемы стоков с самыми разнообразными загрязнениями — от хозяйственно-бытовых до промышленных.

Основным преимуществом биотехнологий очистки нефтезагрязненных почв и вод является использование природных углеводород утилизирующих микроорганизмов. Это делает их более экологически безопасными по сравнению с механическими и физико-химическими методами удаления нефтяных загрязнений, так как подразумевает использование микроорганизмов, изначально выделенных из образцов почв и вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Вводимые в загрязненные экосистемы микроорганизмы, как правило, не являются для нее чужеродным агентом, что происходит при использовании различных химических способов очистки (адсорбенты, диспергенты). Так, микроорганизмы, используемые для ликвидации нефтяных разливов в море, в свою очередь являются пищей для планктона и других морских организмов, обеспечивая тем самым определенные трофические связи. Кроме того, использование для очистки вод наземных форм микроорганизмов, будет приводить к их гибели после утилизации всей имеющейся нефти, что обуславливает ненужность дополнительных операций очистки после окончания процесса микробной деградации нефтяного загрязнения.

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Диаров, М. Д.Экология и нефтегазовый комплекс [Текст] / М. Д. Диаров. - Атырау : Атырауский ин-т нефти и газа, 2014 - . Т.9 : Экологическая оценка влияний освоения Тенгизского месторождения на окружающую среду. Предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Районирование территории Атырауской области, включая акватории Северо-восточного Каспия. - 548 с.

2. Дейк, Л. П. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений: учебник / Пер. с англ. Б.Л. Фалалеев ; под ред. Э.М. Симкина. - М. : ООО "Премиум Инжиниринг", 2019. - 570 с.

3. Диаров М. Д.Экология и нефтегазовый комплекс : монография в 7-ми  / М. Д. Диаров [ и др.]; Атырауский ин-т нефти и газа. - Алматы. – 2013. Т.5 : Экологические ограничения при-родопользования на территории Северного Каспия (Атырауская область)

4. Диаров М.Д.Экология и нефтегазовый комплекс / М.Д. Диаров ; М. Д. Диаров  [и др.]; Атырауский ин-т нефти и газа. - Алматы. - 2015 Т.1 : Тенгиз и Кашаган. Катастрофические выбросы: реальность и перспектива. Повышение уровня Каспийского моря и его последствия. Самоочищение вод и споры ликвидации морских разливов нефти. - 480 с

5. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2013. – с. 278.

6. Есиркепова М.М. Методические указания к практическим занятиям по дисц. "Охрана окружающей среды в нефтегазовой отрасли" для студ. спец. "Нефтегазовое дело" / М. М. Есиркепова ; ЮКГУ им. М. Ауезова, кафедра "Техника нефтегазового комплекса". - Шымкент : ЮКГУ, 2018. - 28 с.

7. Экология и нефтегазовый комплекс [Текст]: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70 летнему юбилею академика Нац. академии наук РК д.г.-м.н., проф. М.Д. Диарова. - Атырау: Изд-во АИНГ, 2014. - 512 с.

8. Экология и нефтегазовый комплекс [Текст] : монография: В 5-ти томах / М. Д. Диаров [и др.]. - Алматы : Ғылым, 2013 - .Т.1 : Тенгиз и Кашаган. Катастрофические выбросы: реальность и перспектива. Повышение уровня Каспийского моря и его последствия. Самоочищение вод и способы ликвидации морских разливов нефти. - 444 с.

9. Bekmukhanbetova, D. Case Discipline "Environmental problems of petroleum chemistry" Theme: Hydrocarbons and their derivatives. A problem of decrease of their emissions in atmosphere" [Text] : for students of speciality 050721-Chemical technology of organic compounds / D. Bekmukhanbetova. - Shymkent : SKSU, 2018.

10. Экология и нефтегазовый комплекс : в 5-ти т.: монография / М. Д. Диаров [и др.]. - Алматы : "Эверо". – 2013.

11. Промышленная экология проблемы и перспективы : Материалы научно-практической конференции г.Уфа,21ноября 2012. - Уфа, 2014. - 310 с.

12. Экология и нефтегазовый комплекс : монография: В 5-ти томах / М. Д. Диаров [и др.]. - Алматы : Ғылым. - 2013Т.1: Тенгиз и Кашаган. Катастрофические выбросы: реальность и перспекти-ва. Повышение уровня Каспийского моря и его последствия. Самоочищение вод и способы лик-видации морских разливов нефти. - 444 с.

13. Экология и нефтегазовый комплекс : монография: В 5-ти томах / М. Д. Диаров [и др.]. - Алматы : Ғылым. - 2014Т.2 : Почвенно-растительный покров. Природно-заповедные зоны. - 340 с.

Сборник кейсов

Надирова Жанна Казимовна

Охрана окружающей  среды в нефтегазовой

отрасли

Редактор – Надирова Ж.К.

Подписано в печать

Формат 60х84 1/ 16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Объем 3,7 п.л. Тираж 100 экз. Заказ №

Издание Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова